公开招标采购文件

项目编号：LBZC2020-G1-00020-GSZB

公司编号：GS2020-Z1-G089GG

项目名称：城区未移交道路交通工程整改项目

采购单位：来宾市公安局交通警察支队

代理机构：广西国盛招标有限公司

2020年11月

目  录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知及前附表	35

第四章  评标办法及评分标准	57

第五章  合同主要条款格式	63

第六章  投标文件格式	69

# 第一章  公开招标公告

# 城区未移交道路交通工程整改项目招标公告

项目概况

城区未移交道路交通工程整改项目招标项目的潜在投标人可由潜在投标人的专职投标员凭本人的身份证证号及密码或企业CA锁登录广西壮族自治区公共资源电子交易系统（来宾）（http://171.109.54.155:18080/TPBidder/frame/fui/pages/themes/agentplatform/agentplatform）免费下载招标文件，并于2020年12月23日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：LBZC2020-G1-00020-GSZB

政府采购计划编号：LBZC2020-G1-00943

项目名称：城区未移交道路交通工程整改项目

预算金额：人民币叁仟贰佰肆拾柒万壹仟捌佰玖拾叁元陆角伍分（￥32,471,893.65）

最高限价（如有）：同预算金额

采购需求：

| 项目名称 | 数量 | 基本概况 | 拟选定成交单位数量 | 实施地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区未移交道路交通工程整改项目 | 1项 | 本项目包含电子警察监控系统、交通信号控制系统、道路监控、存储系统、网络系统、视频专网专线租用、标志标线、拆除工程、迁移公交车站台等。如需进一步了解详情，详见本项目公开招标采购文件。 | 1家 | 来宾市 |

合同履行期限：自合同签订之日起二年（730日）内完成设备安装调试并通过验收，自验收通过后交付采购人使用，服务期限为自交付采购人使用之日起计一年。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：满足《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定、《政府采购中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

潜在投标人不需投标报名，自本公告发布之时起均可下载招标文件电子版,由潜在投标人的专职投标员凭本人的身份证证号及密码或企业CA锁登录广西壮族自治区公共资源电子交易系统（来宾）免费下载招标文件。招标文件电子版每套售价 300 元（不再收取其他任何费用），招标代理机构在投标人递交投标文件现场收取费用及开具凭证（请各投标人尽量合理安排时间，招标代理工作人员以购买招标文件凭证顺序接收投标文件）。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开标时间：2020年12月23日10时00分（北京时间）

开标地点：来宾市公共资源交易中心（广西来宾市红水河大道331号政务服务中心3楼，具体开标室根据电子屏幕显示的安排）

注：投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

2.网上公告媒体查询：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn (广西政府采购网)、ggzyjy.laibin.gov.cn（来宾市公共资源交易中心网）、www.gxgszb.com（广西国盛招标有限公司网）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：来宾市公安局交通警察支队

地址：来宾市麒麟路136号

联系方式：周荻，13788775555

2.采购代理机构信息

名称：广西国盛招标有限公司

地址：广西来宾市西山路719号

联系方式：0772-4238777

3.项目联系方式

项目联系人：蒙丽丽

电话：0772-4238777

## 八、政府采购监督管理部门联系方式

监督部门信息

名称：来宾市财政局政府采购监督管理科

联系方式：0772-4235317

第二章  招标项目采购需求

- 采购货物名称：城区未移交道路交通工程整改项目

二、项目编号：LBZC2020-G1-00020-GSZB

三、项目类别：货物

说明：

1.本需求表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术响应表。技术响应表须按技术参数及性能（配置）要求一一对应响应。

2.采购文件表述为“须”或“必须”的条款均为实质性要求或条件，投标人必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺（另有要求的除外），否则投标无效。

3.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注星号的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

4.凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

6. 以下货物标注“▲”号的参数为本项目的重要技术指标、功能项，将作为货物性能的评分依据。

7.标注“★”的技术要求为实质性技术要求，如不满足则将导致投标文件被否决。

8.未标注符号为一般技术参数。

9.本项目核心产品为交通信号控制机。提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定一个投标人获得中标人推荐资格。

10.本项目不接受进口产品参与投标。

| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 采购需求及技术参数要求 |
| （一）电子警察监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子警察抓拍单元 |  | 33 | 套 | 1、采用1英寸图像传感器，内置8T算力处理器。总像数不能低于900万。 ▲2、视频分辨率不低于4096×2820，图片分辨率不低于4096×2820（不包含OSD黑边）。 ▲3、视频帧率可调，范围：1-50fps。 4、主码流支持4096×2820@25fps，辅码流支持1600*1200@25fps。 ▲5、具有单快门、双快门（半帧率/全帧率）、三快门共三种快门方式；抓拍快门、视频快门、识别快门可分别进行设置。 6、快门支持自适应模式与手动模式，快门范围：1/1s-1/100000s 可调。 7、视频压缩标准支持H.265、H.264M、H.264H、H.264B与/MJPEG。 ▲8、支持扩展不同类型补光灯，可支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪和红外频闪等补光模式。 9、具有信号灯检测功能，设备支持视频检测信号灯功能；支持通过网口接入红绿灯信号机检测器进行信号采集，通过网络传输信号灯状态。 10、支持GPS和北斗定位，可在监控画面中叠加设备所在的经纬度信息。 11、支持通过NTP、GPS、北斗进行校时。 ▲12、图片OSD叠加内容：叠加在每幅图片上的信息至少包括违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、图像取证设备编号、防伪信息内容。 13、OSD信息叠加，叠加位置、颜色、大小可设置；支持3种字体可选。图片上可叠加OSD黑边，OSD像素0~2048Pixel 可调。 14、支持通过对监视画面对车道进行检测并自动划分检测区域。 15、目标检测支持机动车、非机动车、行人；支持非机动车、行人人体抠图。 ▲16、支持多种类型图片上传，图片数据种类支持全景图、合成图、车牌小图、特写图、人脸图和二值化图等格式图片数据。 17、车牌识别支持大型汽车号牌、小型汽车号牌、使馆汽车号牌、领馆汽车号牌、警用汽车号牌、单层武警汽车号牌、双层武警汽车号牌 、单层军用汽车号牌 、双层军用汽车号牌 、港澳入出境车号牌、教练汽车号牌、大型新能源汽车号牌、小型新能源汽车号牌、普通摩托车号牌； 18、车辆类型识别支持普通车型：客车、中客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、三轮车、二轮车、行人、SUV、MPV、公交车、皮卡车、微型车 19、支持特种车型：普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、救护车、普通车、洒水车、危险品车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料车、吸污车； 20、车身颜色识别支持白色、粉色、黑色、红色、黄色、灰色、蓝色、绿色、深橙色、紫色、棕色、银灰色； ▲21、电子警察抓拍违法行为功能：支持抓拍闯红灯、黄牌占道、逆行、超速、压白线、压黄线、有车占道、不按车道行驶、违法变道、违法停车、禁货、车辆排队加塞、不按导向箭头行驶、违法左转、违法右转、违法掉头、左转不礼让直行、压停止线、大弯小转、右转不礼让横向直行、右转不礼让直行行人、非机动车占道等违法行为。 ▲22、支持红外模式下的车牌识别功能。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试（无牌车除外）：白天识别准确率不低于99.9%；晚上识别准确率不低于99.9%。 ▲23、支持平整度和后焦手动调整。 ▲24、视频分析功能：支持导入普通监控视频进行二次分析。 25、支持国密GB-35114-A级功能。 26、防护等级IP66。 |
| 2 | 交通信号同步器 |  | 6 | 台 | 1、支持至少接入20路交通信号灯，进行输入通断检测，并通过100M网口将信号状态实时传输给网络摄像机。 2、支持通过配置工具设置检测模式，支持红灯检测模式与绿灯检测模式。 3、支持通过配置工具设置交换机网关，并开启ping功能，用来监测网络状态。 4、支持记录至少1000条日志，支持通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志、信号灯灯输入信号异常及异常恢复等日志。 5、支持NTP校时。 6、支持通过工具进行网络升级。 7、支持通过串口进行串口升级。 |
| 3 | 补光灯 |  | 80 | 台 | 1、采用高性能LED灯珠，波长350-780nm。 2、色温4500K。 3、中心光照度不高于40lx（检测距离20米）。 4、触发方式：干接点触发。 5、补光距离在18-25m范围内时，光斑覆盖范围至少满足1个车道（车道宽度3.75米）。 6、闪光持续时间0-3ms，光通量1800lm。 7、支持日夜自动切换，可设置灵敏度。 8、支持多个频闪灯级联。 9、支持远程显示补光灯故障、正常状态。 10、亮度调节：1-20级亮度可调。 11、采用AC220V供电方式，功耗不大于40W。 |
| 4 | 支架 |  | 113 | 个 | 金属材质，外表面烤漆，承重不低于20kg，可调节水平角度、垂直角度，适用于抓拍单元与补光灯安装。 |
| 5 | 镜头 |  | 33 | 个 | 1.1英寸；定焦镜头，焦距12mm；手动光圈，F1.0；可满足900万像素设备的使用。 |
| 6 | 球机 |  | 11 | 台 | 1、采用400万像素CMOS，双sensor架构，分辨率最大支持2688×1520。 ▲2、支持双路视频融合，球机内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。 3、最低照度 彩色：0.0002Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4。。 4、支持红外补光、白光补光、混合补光；红外补光距离不低于450m，暖光补光距离不低于80m。 5、支持40倍光学变倍，16倍数字变倍，镜头最大焦距不低于220mm。 6、支持在实时码流上图像化显示设备所在位置的可视角度和距离。 ▲7、机动车、非机动车、行人属性检测功能：可在浏览器或客户端软件界面实时显示检测到的车身颜色、车型、车牌、非机动车类型人体、人脸表情等属性。 ▲8、人脸抓拍功能：可对经过设定区域的非机动车、行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸单寸照、人体半身照，并可设置联动聚焦、 联动目标跟踪，报警上传、上传FTP、发送邮件、联动录像、辅助输出、抓拍图片数量；可通过IE测览器界面实时显示人脸抓拍图像、人脸属性、人脸比对百分数结果。 ▲9、人脸检测功能：可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框；支持同时检测监控场景内出现的不少于40张人脸图片；支持对多种表情(愤怒、微笑、大笑、高兴、哭、生气、惊讶)、肤色(黄种人，白种人、黑种人)的人脸进行检测；支持对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、半边人脸、戴口罩、戴口罩侧脸状态的人脸进行检测。 10、云台旋转范围：水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区。 11、水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设；垂直键控速度：0.1°-150°/s，速度可设。 12、支持800个预置点，5条自动巡迹，8条自动巡航，5条自动线扫。 13、预置点精度：垂直：0.1° 水平：0.1°。 14、定时任务支持预置点、自动巡迹、自动巡航、水平线扫。 15、支持预置点视频冻结。 16、支持3D定位。 17、视频压缩标准：H.265、H.264B、H.264M、H.264H、MJPEG。 ▲18、主码流分辨率与帧率支持2688×1520@25fps。 19、接入标准：ONVIF、GB/T28181。 20、设备最大功耗（开启红外灯）不大于55W。 21、防护等级：IP67。 |
| 7 | 智能终端盒 |  | 6 | 台 | 1、支持违章图片普通合成和新国标六合一合成功能，合成顺序自定义； 2、支持RTSP/ONVIF/GB28181协议，兼容多种摄像机接入； 3、支持断网续传，当设备与平台断开，重连后设备将断开时间段的图片继续传给平台支持黑白名单文件导入导出； 4、支持按照车牌模糊查询支持数据防篡改，录像、图片文件无法直接删除支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询； 5、支持4个SATA接口硬盘，兼容3.5”硬盘/2.5”大小的硬盘，标配1块2T硬盘； 6、支持WEB方式、VGA/HDMI显示； 7、支持12路网络压缩高清视频输入，4路模拟视频输入； 8、支持LCD显示屏，用于显示和设置时间、设备信息等； 9、支持1个eSATA接口，2个RS232串口，4个RS485接口，2个USB接口，支持8个RJ4510M/100M自适应以太网口，2个RJ451000M接口，其中一个为1000M可光电转换SFP接口； 10、支持1个DC12V对外供电输出。 |
| 8 | 落地箱 |  | 6 | 套 | 1、外壳材质：箱体喷塑，采用优质冷轧板，板材厚度：门板2.0mm，箱体1.5mm； 2、外形尺寸：高1350mm×宽670mm×深550mm，含100mm固定底座和50mm雨顶； 3、安装方式：落地安装，基础固定； 4、工作温度：-40~+85℃，相对湿度≤93%； 5、包含1个40A、1个25A、4个10A的空气开关，1个四位多功能排插，2个风扇，1个日光灯，一组接线端子。 |
| 9 | 配电箱 |  | 22 | 台 | 1、执行标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分》； 2、外壳材质：SUS201，厚度1.2mm；产品尺寸：高x宽x深590mmx480mmx327mm； 3、安装方式：螺杆-抱箍安装：适用于直径Φ130mm~Φ240mm的立杆，抱箍-托盘安装，螺丝-托盘安装； 4、承重：10kg； 5、额定输入电压：220Vac/50Hz； 6、总断路器：230Vac/32A x1pc，分断路器：230Vac/16A x2pcs，三孔插座：250Vac/16A x2pcs； 7、电源防雷器：385Vac/40kA x1pc； 8、温控器：40℃±5℃，散热风扇：220Vac/9225 x2pcs； 9、工作温度：-30℃~+70℃； 10、防护等级：IP44； 11、配熔纤盘 x1pc，光纤固定座 x1pc。 |
| 10 | L型杆件1 |  | 5 | 套 | 1、采用镀锌钢材质，外表面烤漆，主体颜色采用乳白色，竖杆底部往上2米采用警用蓝； 2、竖杆长度6.5米，横臂长度7米； 3、根据设计图要求，横臂预留穿线孔与安装支架，竖杆预留设备箱穿线孔与安装托盘； 4、配套地笼与安装螺杆、螺帽、弹簧垫片等辅材。 |
| 11 | L型杆件2 |  | 2 | 套 | 1、采用镀锌钢材质，外表面烤漆，主体颜色采用乳白色，竖杆底部往上2米采用警用蓝； 2、竖杆长度6.5米，横臂长度9米； 3、根据设计图要求，横臂预留穿线孔与安装支架，竖杆预留设备箱穿线孔与安装托盘； 4、配套地笼与安装螺杆、螺帽、弹簧垫片等辅材。 |
| 12 | L型杆件3 |  | 1 | 套 | 1、采用镀锌钢材质，外表面烤漆，主体颜色采用乳白色，竖杆底部往上2米采用警用蓝； 2、竖杆长度6.5米，横臂长度10米； 3、根据设计图要求，横臂预留穿线孔与安装支架，竖杆预留设备箱穿线孔与安装托盘； 4、配套地笼与安装螺杆、螺帽、弹簧垫片等辅材。 |
| 13 | L型杆件4 |  | 1 | 套 | 1、采用镀锌钢材质，外表面烤漆，主体颜色采用乳白色，竖杆底部往上2米采用警用蓝； 2、竖杆长度6.5米，横臂长度12米，由2组横臂构件通过法兰对接组成； 3、根据设计图要求，横臂预留穿线孔与安装支架，竖杆预留设备箱穿线孔与安装托盘； 4、配套地笼与安装螺杆、螺帽、弹簧垫片等辅材。 |
| 14 | L型杆件5 |  | 1 | 套 | 1、采用镀锌钢材质，外表面烤漆，主体颜色采用乳白色，竖杆底部往上2米采用警用蓝； 2、竖杆长度6.5米，横臂长度13米，由2组横臂构件通过法兰对接组成； 3、根据设计图要求，横臂预留穿线孔与安装支架，竖杆预留设备箱穿线孔与安装托盘； 4、配套地笼与安装螺杆、螺帽、弹簧垫片等辅材。 |
| 15 | L型杆件6 |  | 1 | 套 | 1、采用镀锌钢材质，外表面烤漆，主体颜色采用乳白色，竖杆底部往上2米采用警用蓝； 2、竖杆长度6.5米，横臂长度15米，由2组横臂构件通过法兰对接组成； 3、根据设计图要求，横臂预留穿线孔与安装支架，竖杆预留设备箱穿线孔与安装托盘； 4、配套地笼与安装螺杆、螺帽、弹簧垫片等辅材。 |
| 16 | L型杆件7 |  | 1 | 套 | 1、采用镀锌钢材质，外表面烤漆，主体颜色采用乳白色，竖杆底部往上2米采用警用蓝； 2、竖杆长度6.5米，横臂长度18米，由2组横臂构件通过法兰对接组成； 3、根据设计图要求，横臂预留穿线孔与安装支架，竖杆预留设备箱穿线孔与安装托盘； 4、配套地笼与安装螺杆、螺帽、弹簧垫片等辅材。 |
| 17 | L型杆件8 |  | 1 | 套 | 1、采用镀锌钢材质，外表面烤漆，主体颜色采用乳白色，竖杆底部往上2米采用警用蓝； 2、竖杆长度6.5米，横臂长度21米，由3组横臂构件通过法兰对接组成； 3、根据设计图要求，横臂预留穿线孔与安装支架，竖杆预留设备箱穿线孔与安装托盘； 4、配套地笼与安装螺杆、螺帽、弹簧垫片等辅材。 |
| 18 | T型杆件1 |  | 5 | 套 | 1、采用镀锌钢材质，外表面烤漆，主体颜色采用乳白色，竖杆底部往上2米采用警用蓝； 2、竖杆长度6.5米，主横臂长度7米，副横臂长度5米； 3、根据设计图要求，横臂预留穿线孔与安装支架，竖杆预留设备箱穿线孔与安装托盘； 4、配套地笼与安装螺杆、螺帽、弹簧垫片等辅材。 |
| 19 | T型杆件2 |  | 3 | 套 | 1、采用镀锌钢材质，外表面烤漆，主体颜色采用乳白色，竖杆底部往上2米采用警用蓝； 2、竖杆长度6.5米，主横臂长度11米，副横臂长度5米； 3、根据设计图要求，横臂预留穿线孔与安装支架，竖杆预留设备箱穿线孔与安装托盘； 4、配套地笼与安装螺杆、螺帽、弹簧垫片等辅材。 |
| 20 | T型杆件3 |  | 1 | 套 | 1、采用镀锌钢材质，外表面烤漆，主体颜色采用乳白色，竖杆底部往上2米采用警用蓝； 2、竖杆长度6.5米，主横臂长度15米，副横臂长度5米； 3、根据设计图要求，横臂预留穿线孔与安装支架，竖杆预留设备箱穿线孔与安装托盘； 4、配套地笼与安装螺杆、螺帽、弹簧垫片等辅材。 |
| 21 | 光纤收发器 |  | 22 | 套 | 1、单纤双向，1310nm发送1550nm接收； 2、1个10/100M电口； 3、单纤单模，20KM； 4、支持IEEE802.3U、IEEE802.3X网络标准； 5、LED状态指示灯显示光端机工作状态。 |
| 22 | 8口工业交换机 |  | 11 | 台 | 1、符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x标准； 2、全金属外壳，全封闭防尘，IP40； 3、8*RJ45 10/100M； 4、1*RJ45 10/100/1000M（上行），1*SFP 1000M（上行）（combo）； 5、交换容量13.6Gbps； 6、包转发率4.17Mpps； 7、工作温度-40℃～+75℃； 8、供电方式DC 12V~36V，电源标配。 |
| 23 | 4芯室外光缆 |  | 2620 | 米 | 单模中心束管式轻铠光缆，4芯，执行标准规范：ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、YD/T769 |
| 24 | 光纤跳线 |  | 44 | 根 | 单模，FC接头，2米 |
| 25 | 光纤终端盒 |  | 28 | 个 | 8口FC |
| 26 | 网线 |  | 1030 | 米 | 非屏蔽超五类网线 |
| 27 | 设备电源线 |  | 3480 | 米 | RVV3*1.5 |
| 28 | 供电接火 |  | 6 | 项 | 接火，含电表采购及安装费用 |
| 29 | 土建施工-落地箱砖砌基础 |  | 11 | 座 | 尺寸：高20cm*宽70cm*长*60cm |
| 30 | 土建施工-人(手)孔井 |  | 59 | 座 | 1、φ400，深400接线井； 2、M10水泥砂浆砌灰砂砖； 3、井内侧抹灰1:2.5水泥砂浆厚20mm； 4、复合材料井盖井座，φ400。 |
| 31 | 土建施工-防雷接地 |  | 28 | 项 | 不高于10欧姆 |
| 32 | 土建施工-挖沟槽、基坑土方 |  | 261 | 立方米 | 土壤类别：三类土；含现场清理与土方运输 |
| 33 | 土建施工-管线开挖回填恢复 |  | 675 | 米 | 1、砖石路面采用同款地砖铺平恢复，水泥路面采用水泥砂浆抹平。 2、路面下回填砂砾石，面层下垫10cm砼C15基础。 3、沟槽截面0.1m宽,0.7m深。 |
| 34 | 土建施工-混凝土基础 |  | 113 | 立方米 | 1、强度C25； 2、包含模板制作、安装、拆除； 3、包含基础钢筋制作。 |
| 35 | 土建施工-顶管 |  | 2500 | 米 | 三类土，3φ50PE管。 |
| 36 | 施工材料 |  | 1 | 批 | 含PE管、波纹管、电工材料、膨胀螺丝、法兰等 |
| （二）交通信号控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机动车信号灯 |  | 76 | 套 | 1、尺寸：1380mm×455mm×130mm（灯体部分）。 2、面罩规格：Φ400mm；面罩材质：玻璃。 3、外壳材质：铝压铸，表面处理，黑色喷塑哑光。 4、工作电压：AC176～264V，50HZ；功率≤20W。 5、绝缘电阻：≥500MΩ，介电强度≥1440V。 6、中心光强：400cd~1000cd/m2。 7、LED数量：信号灯：红156，黄156，绿156。 8、LED直径：Φ5mm；单管电流<18mA。 9、LED寿命：≥70000小时。 10、LED波长：红：625nm，黄：590nm，绿：505nm。 11、可视距离：不低于450m；可视角度不低于30°。 12、工作温度：-40~+85℃；相对湿度 ≤93%。 13、防护等级：IP53。 14、重量：≤20KG。 15、执行标准：信号灯GB14887-2011。 |
| 2 | 左转信号灯 |  | 79 | 套 | 1、尺寸：1380mm×455mm×130（灯体部分）。 2、面罩规格：Φ400mm；面罩材质：玻璃。 3、外壳材质：铝压铸，表面处理，黑色喷塑哑光。 4、工作电压：AC176～264V，50HZ；功率≤20W。 5、绝缘电阻：≥500MΩ，介电强度≥1440V。 6、中心光强：5000~15000cd/m2。 7、LED数量：信号灯：红90，黄90，绿90。 8、LED直径：Φ5mm；单管电流<18mA。 9、LED寿命：≥70000小时。 10、LED波长：红：625nm，黄：590nm，绿：505nm。 11、可视距离：不低于450m；可视角度不低于30°。 12、工作温度：-40~+85℃；相对湿度 ≤93%。 13、防护等级：IP53。 14、重量：≤20KG。 15、执行标准：信号灯GB14887-2011。 |
| 3 | 人行信号灯 |  | 162 | 套 | 1、尺寸：710mm×350mm×120（灯体部分）。 2、面罩规格：Φ300mm；面罩材质：玻璃。 3、外壳材质：铝压铸，表面处理，黑色喷塑哑光。 4、工作电压：AC176～264V，50HZ；功率≤15W。 5、绝缘电阻：≥500MΩ，介电强度≥1440V。 6、中心光强：150~400cd/m2。 7、LED数量：信号灯：红60，绿65。 8、LED直径：Φ5mm；单管电流<18mA。 9、LED寿命：≥70000小时。 10、LED波长：红：625nm，绿：505nm。 11、可视距离：不低于300m；可视角度不低于30°。 12、工作温度：-40~+85℃；相对湿度 ≤93%。 13、防护等级：IP53。 14、重量：≤10KG。 15、执行标准：信号灯GB14887-2011。 |
| 4 | 交通信号控制机 |  | 31 | 套 | ▲1、采用国际标准通信协议NTCIP，提供符合标准的协议接口，并通过中国软件评测中心测试。 2、采用嵌入式控制系统，模块化设计，便于配置并易于维护，提供强大的计算与通讯能力。 3、采用可靠的电路设计，选用工业级器件，确保系统稳定可靠运行。 4、全天候户外机箱，整机全模块化设计，硬件配置弹性调整，维修简化方便现场快速更换。 5、具有内部时钟，确保时间精准，支持GPS/NTP授时方式，保证系统的时钟精确。 6、可单点独立运行，也可组网集成，实现区域交通控制网络。 7、具备独立硬件黄闪控制，不依靠程序控制，提高安全性。 8、具有电源、主控热备功能。 9、具备绿冲突、灯不亮、红绿同亮灯信号灯故障检测功能，发生故障自动告警并自动降级。 10、具有无电缆协调、感应、多时段定周期、行人二次过街等控制方式。 11、具有手动、步进、全红、黄闪、灭灯、应急疏导等控制方式 。 12、具有保证路口通行安全的平滑过渡机制，拒绝突变带来的交通安全隐患，如：手动、特殊控制、升级等场景。 13、支持液晶彩屏路口实时监测显示。 14、支持连接多种检测器采集各类交通流信息（视频检测器、线圈、行人检测等），支持检测器混用，无缝对接集成。 15、支持单车道双检测器配置，支持视频检测器，环线线圈，支持优先级启用设置。 16、支持不同周期方案相位参数独立配置，重复相位参数独立配置。 17、支持10个主相位、10个跟随相位独立控制，支持主相位重复配置，最大支持4环和4栅栏，方案自由配置，灵活多变。 18、支持多种调度计划，信控方案及可变车道调度计划分别支持多种周调度，多种日常调度，多种特殊调度，多种周期方案，多种日计划，多个日计划时间段。 19、支持相位特殊配置，未配置通道/相位默认状态设置，适用禁行和慢速通过提醒场景灵活配置，如：单向可独立设置红灯禁行，黄灯或黄闪慢速通过。 20、支持可变车道配置，满足不同时段下车流变化，且需单独控制的需求，适用于潮汐车道、闸道、普通可变车道路口。 22、支持学习式、脉冲式、多种通讯式倒计时屏连接，满足不同国标波特率的灵活配置，最大支持32路通讯式倒计时信号输出。 23、支持网络风暴防护功能，确保网络异常情况下设备正常运行。 24、支持通过中心客户端、现场维护工具进行配置，方便用户应用。 25、支持平台临时方案及特勤任务下发，应对多种紧急突发路况。 26、支持网络红绿灯信号推送，配套支撑路口电警抓拍违章。 27、支持全面的故障诊断功能，日志存储，方便故障诊断, 支撑中心控制业务。 28、支持配置方案导出导入，方便客户备份使用。 29、支持短连接路口配置，独立控制。 30、支持非协调式行人过街请求控制。 31、支持路口无线遥控功能。 32、支持自动维护设置。 33、支持手动配时设置。 34、支持相位差配置。 35、支持门禁联动报警。 36、支持照明系统联动。 37、支持数据断电保存。 38、支持网络/介质升级。 39、支持市电/网络防雷。 ▲40、符合GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》C级标准，提供相应检测报告。 ▲41、符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》及附录A标准，提供相应检测报告。 ▲42、承诺所提供设备可接入来宾市公安局交通警察支队交通信号控制系统，可在该系统上实现对设备的实时状态查看、配时方案调整、周期方案调整，可与系统上现有交通信号控制机组成绿波方案；可通过网络获取同一路口的电子警察抓拍设备统计的车流量数据，根据车流量实现自适应配时运行方案；设备接入所需的硬件服务器、软件开发费用、现场测试费用由投标人自行承担。 |
| 5 | 供电电缆 |  | 7270 | 米 | YJV3*10 |
| 6 | 控制电缆1 |  | 31400 | 米 | YJV5*1.5 |
| 7 | 控制电缆2 |  | 25080 | 米 | YJV4*1.5 |
| 9 | 八角型单立柱单悬臂信号灯杆件1 |  | 58 | 套 | 1、类型、材质：单立柱单悬臂信号灯杆；钢材采用无缝钢管。 2、规格尺寸：立柱240-300*12*6500；钢管横梁：100-200*6-10000。 3、防腐：所有裸露的钢结构均做防腐处理，立柱、法兰盘、加劲肋热浸镀锌后喷塑，连接螺栓组、抱箍等仅采用热浸镀锌。 4、构件运输运距 10km。 5、喷塑：蓝色/白色。 |
| 10 | 单立柱式信号灯杆 |  | 10 | 套 | 1、类型、材质：单立柱信号灯杆；钢材采用无缝钢管。 2、规格尺寸：立柱6000*8。 3、防腐：所有裸露的钢结构均做防腐处理，立柱、法兰盘、加劲肋热浸镀锌后喷塑，连接螺栓组、抱箍等仅采用热浸镀锌。 4、构件运输运距 10km。 5、喷塑：蓝色/白色。 |
| 11 | 行人信号灯杆 |  | 162 | 套 | 1、类型、材质：单立柱信号灯杆；钢材采用无缝钢管。 2、规格尺寸：立柱φ89*3500*4.5。 3、防腐：所有裸露的钢结构均做防腐处理，立柱、法兰盘、加劲肋热浸镀锌后喷塑，连接螺栓组、抱箍等仅采用热浸镀锌。 4、构件运输运距 10km。 5、喷塑：蓝色/白色。 |
| 12 | 供电接火 |  | 29 | 项 | 接火，含电表采购及安装费用 |
| 13 | 土建施工-落地箱砖砌基础 |  | 31 | 座 | 尺寸：高20cm*宽70cm*长*60cm |
| 14 | 土建施工-人(手)孔井 |  | 273 | 座 | 1、φ400，深400接线井； 2、M10水泥砂浆砌灰砂砖； 3、井内侧抹灰1:2.5水泥砂浆厚20mm； 4、复合材料井盖井座，φ400。 |
| 15 | 土建施工-防雷接地 |  | 61 | 项 | 不高于10欧姆 |
| 16 | 土建施工-挖沟槽、基坑土方 |  | 954 | 立方米 | 土壤类别：三类土；含现场清理与土方运输 |
| 17 | 土建施工-管线开挖回填恢复 |  | 6277 | 米 | 1、砖石路面采用同款地砖铺平恢复，水泥路面采用水泥砂浆抹平。 2、路面下回填砂砾石，面层下垫10cm砼C15基础。 3、沟槽截面0.1m宽,0.7m深。 |
| 18 | 土建施工-混凝土基础 |  | 650 | 立方米 | 1、强度C25； 2、包含模板制作、安装、拆除； 3、包含基础钢筋制作。 |
| 19 | 土建施工-顶管 |  | 5648 | 米 | 三类土，3φ50PE管。 |
| 20 | 施工材料 |  | 1 | 批 | 含PE管、波纹管、电工材料、膨胀螺丝、法兰等 |
| 21 | 路面标识牌 |  | 71 | 块 | 1、规格700*1400mm。 2、采用3003铝合金板材，厚3.0mm。 3、图案及文字采用IV类反光膜。 |
| （三）道路监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 球机 |  | 101 | 台 | 1、采用400万像素CMOS，双sensor架构，分辨率最大支持2688×1520。 ▲2、支持双路视频融合，球机内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。 3、最低照度 彩色：0.0002Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.4。。 4、支持红外补光、白光补光、混合补光；红外补光距离不低于450m，暖光补光距离不低于80m。 5、支持40倍光学变倍，16倍数字变倍，镜头最大焦距不低于220mm。 6、支持在实时码流上图像化显示设备所在位置的可视角度和距离。 ▲7、机动车、非机动车、行人属性检测功能：可在浏览器或客户端软件界面实时显示检测到的车身颜色、车型、车牌、非机动车类型人体、人脸表情等属性。 ▲8、人脸抓拍功能：可对经过设定区域的非机动车、行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸单寸照、人体半身照，并可设置联动聚焦、 联动目标跟踪，报警上传、上传FTP、发送邮件、联动录像、辅助输出、抓拍图片数量；可通过IE测览器界面实时显示人脸抓拍图像、人脸属性、人脸比对百分数结果。 ▲9、人脸检测功能：可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框；支持同时检测监控场景内出现的不少于40张人脸图片；支持对多种表情(愤怒、微笑、大笑、高兴、哭、生气、惊讶)、肤色(黄种人，白种人、黑种人)的人脸进行检测；支持对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、半边人脸、戴口罩、戴口罩侧脸状态的人脸进行检测。 10、云台旋转范围：水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区。 11、水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设；垂直键控速度：0.1°-150°/s，速度可设。 12、支持800个预置点，5条自动巡迹，8条自动巡航，5条自动线扫。 13、预置点精度：垂直：0.1° 水平：0.1°。 14、定时任务支持预置点、自动巡迹、自动巡航、水平线扫。 15、支持预置点视频冻结。 16、支持3D定位。 17、视频压缩标准：H.265、H.264B、H.264M、H.264H、MJPEG。 ▲18、主码流分辨率与帧率支持2688×1520@25fps。 19、接入标准：ONVIF、GB/T28181。 20、设备最大功耗（开启红外灯）不大于55W。 21、防护等级：IP67。 |
| 2 | 小型配电箱 |  | 101 | 台 | 1、执行标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分》； 2、外壳材质：SUS201，厚度1.2mm；产品尺寸：高x宽x深450mmx380mmx226mm； 3、安装方式：螺杆-抱箍安装：适用于直径Φ130mm~Φ240mm的立杆，抱箍-托盘安装，螺丝-托盘安装； 4、承重：10kg； 5、额定输入电压：220Vac/50Hz； 6、总断路器：230Vac/32A x1pc，分断路器：230Vac/16A x2pcs，三孔插座：250Vac/16A x2pcs； 7、电源防雷器：385Vac/40kA x1pc； 8、温控器：35℃±5℃，散热风扇：220Vac/9225 x1pcs； 9、工作温度：-30℃~+70℃； 10、防护等级：IP44； |
| 3 | 监控杆件 |  | 101 | 套 | 1、类型、材质：单立柱单悬臂监控杆；钢材采用无缝钢管。 2、规格尺寸：立柱260-320*8*6500；钢管横梁：180-80*6-7000。 3、防腐：所有裸露的钢结构均做防腐处理，立柱、法兰盘、加劲肋热浸镀锌后喷塑，连接螺栓组、抱箍等仅采用热浸镀锌。 4、构件运输运距 10km。 5、喷塑：蓝色/白色。 |
| 4 | 光纤收发器 |  | 101 | 对 | 1、单纤双向，1310nm发送1550nm接收； 2、1个10/100M电口； 3、单纤单模，20KM； 4、支持IEEE802.3U、IEEE802.3X网络标准； 5、LED状态指示灯显示光端机工作状态。 |
| 5 | 4芯室外光缆 |  | 10100 | 米 | 单模中心束管式轻铠光缆，4芯，执行标准规范：ISO/IEC 11801、ANSI/TIA 568-C.3、YD/T769 |
| 6 | 光纤跳线 |  | 404 | 根 | 单模，FC接头，2米 |
| 7 | 光纤终端盒 |  | 202 | 个 | 8口FC |
| 8 | 网线 |  | 5507 | 米 | 非屏蔽超五类网线 |
| 9 | 设备电源线 |  | 12625 | 米 | RVV3*1.5 |
| 10 | 供电接火 |  | 101 | 项 | 接火，含电表采购及安装费用 |
| 11 | 土建施工-人(手)孔井 |  | 101 | 座 | 1、φ400，深400接线井； 2、M10水泥砂浆砌灰砂砖； 3、井内侧抹灰1:2.5水泥砂浆厚20mm； 4、复合材料井盖井座，φ400。 |
| 12 | 土建施工-防雷接地 |  | 101 | 项 | 不高于10欧姆 |
| 13 | 土建施工-挖沟槽、基坑土方 |  | 175 | 立方米 | 土壤类别：三类土；含现场清理与土方运输 |
| 14 | 土建施工-管线开挖回填恢复 |  | 2493 | 米 | 1、砖石路面采用同款地砖铺平恢复，水泥路面采用水泥砂浆抹平。 2、路面下回填砂砾石，面层下垫10cm砼C15基础。 3、沟槽截面0.1m宽,0.7m深。 |
| 15 | 土建施工-混凝土基础 |  | 200 | 立方米 | 1、强度C25； 2、包含模板制作、安装、拆除； 3、包含基础钢筋制作。 |
| 16 | 土建施工-顶管 |  | 4500 | 米 | 三类土，3φ50PE管。 |
| 17 | 施工材料 |  | 1 | 批 | 含PE管、波纹管、电工材料、膨胀螺丝、法兰等 |
| （四）存储系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据存储服务器 |  | 5 | 台 | 硬件性能不低于以下配置： 1、采用六核以上处理器，内存不低于16GB DDR4； 2、内置不少于1块2.5英寸SATA 240G 固态硬盘； 3、支持24个2.5"或3.5"的SATA硬盘或者SAS硬盘，满配硬盘后最大功耗不高于500W； 4、8个10/100/1000Mbps以太网口; 5、不少于2个USB3.0接口，不少于2个USB2.0接口，不少于1个eSATA接口； 6、不少于1个RS232接口，不少于1个RS485接口； 7、标准19英尺机架式安装，设备整体尺寸不大于4U； 设备功能： 1、系统性能随设备数量线性扩展；视频最大存储能力：单台设备支持接入175路4M码流，或者250路2M码流（主动注册、国标、Onvif：125路4M码流，或者175路2M码流）；图片最大存储能力：200条记录/3秒，每条记录1张500KB大图+1张50KB小图；视频图片综合性能：700Mb输出+700Mb输入（主动注册、国标、Onvif：500Mb输出+500Mb输入）。 2、支持硬盘休眠，支持启动过程中硬盘次序上电。 3、支持硬盘热插拔，硬盘热插拔过程中，数据不会丢失，也不会由于热插拔而重建。 4、支持硬盘在单个设备节点内的漫游以及在不同节点间的漫游，漫游过程中，数据不会丢失，也不会由于漫游而重建。 ▲5、支持配置存储池功能，存储空间虚拟化管理，多存储设备容量整合，形成录像池，支持自动配置存储池；支持异构存储节点隔离，分别划分到不同存储池；支持精简存储池配置，实现自动化存储池扩容；支持存储池级冗余，支持存储池级多副本及N+M数据冗余；支持存储池级别负载均衡；支持用户空间物理隔离，同一朵云内，为不同用户创建不同的存储池，使用不同的存储节点服务器；支持用户绑定使用特定存储池，根据用户业务分配通用、文件、视频、图片、语音、智能特征、结构化数据备份等类型存储空间，支持用户共享存储池；支持多用户、通道、权限和容量控制，在线弹性伸缩存储池的容量空间，不影响业务继续读写。 ▲6、云存储集群节点之间高可靠负载均衡(节点容量TB级及以上)，各个节点之间的容量波动差距比例在千分之一以内（容量波动差距=（最大剩余容量-最小剩余容量）/最小容量）。 ▲7、支持多级缓存加速功能；支持独立部署高性能缓存域，支持缓存域数据与容量域数据之间进行数据迁移；支持自定义数据缓存加速管理。 8、支持集群容灾，在至少80%磁盘利用率下，最大容忍M台（N+M可设，比如：4+1，8+2，16+4等）节点同时故障（网络故障、断点、节点硬盘全部故障等情况），历史数据不丢失，数据全部完整，业务不中断。 ▲9、支持数据智能EC分片写入，按照存储池、机架、节点、硬盘四级进行分片写入，每级容错均支持N+M：B动态EC分片； 支持保护域写入，一个数据分片只存在一个保护域内； 支持强制保护域隔离。 10、支持在云存储中已经存在多种冗余级别文件情况下，将任意一个节点的任意块磁盘对调到另外一个节点，或插入全新节点，前后数据都完整并可读。 11、支持系统盘关键数据备份到数据盘中，并生成多份副本，系统盘重装或更换后，自动从数据盘检索最新数据，恢复配置文件、数据库及路线索引文件，将系统盘恢复到故障前状态。 12、支持运维系统主备部署功能，主节点故障时可自动进行主备切换。 ▲13、支持网络故障自动发现和隔离，在1秒内感知到故障节点，1秒内进行隔离，提升系统可靠性；支持回收站功能，防止数据误删，支持回收时间配置。 14、支持按时间周期进行循环覆盖。 15、支持按容量空间进行数据循环覆盖 16、支持GB/T28181，ONVIF标准协议 17、支持对接入的摄像机自动分配，通过软件界面可以展示每个存储服务器的设备接入情况。 18、具备百亿文件检索功能，支持根据文件唯一标示精确检索。 |
| 2 | 企业级硬盘 |  | 120 |  | 6000G；7200RPM；256M；SATA |
| 3 | 交换机 |  | 2 | 台 | 48*RJ45 10/100/1000M Base-T4*SFP+ 1/10G Base-X交换容量336Gbps包转发率144Mpps支持STP、RSTP、MSTP 生成树协议支持手工聚合和静态LACP协议聚合支持二层特性包括vlan、聚合、IGMP Snooping、ACL、QoS 等支持IPV4、IPV46 路由特征支持静态路由，QSPF支持Web、SNMP和命令行管理 工作温度0℃～40℃供电方式AC100-240V电源标配 |
| 4 | 万兆光模块 |  | 12 | 个 | 多模双纤 300m 850nm发送 850nm接收 LC接口 |
| 5 | 万兆多模光纤跳线 |  | 6 | 条 | 长度10米，LC-LC，多模。 |
| 6 | 服务器机柜 |  | 2 | 套 | 标准42U服务器机柜，前后双开网孔门，32A24位五孔PDU,承重板*5。 |
| （五）网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 存储数据汇聚交换机 |  | 2 | 台 | 1、48*RJ45 10/100/1000M Base-T； 2、4*SFP+ 1/10G Base-X； 3、交换容量256Gbp，s包转发率132Mpps； 4、支持STP、RSTP、MSTP生成树协议； 5、支持手工聚合和静态LACP协议聚合； 6、支持二层特性包括vlan、聚合、IGMP Snooping、ACL、QoS 等； 7、支持IPV4、IPV6路由特征； 8、支持静态路由，QSPF； 9、支持Web、SNMP和命令行管理； 10、工作温度0℃～40℃，供电方式AC100-240V，电源标配。 |
| 2 | 万兆光模块 |  | 12 | 个 | 用于配套交换机进行远距离光传输多模双纤双向，10G，850nm，300m，-40~85度，3.3V,LC接口。 |
| 3 | 多模光纤跳线 |  | 6 | 根 | 多模，LC-LC接头，长度15米 |
| 4 | 机柜 |  | 2 | 台 | 前门单开网孔门，后门双开网孔门，外观黑色，尺寸：800mm*1000mm*42U，配2个10位16APDU、5块承重板。 |
| （六）视频专网专线租用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 10M专线 |  | 101 | 条 | 10M，使用36个月 |
| 2 | 100M专线 |  | 6 | 条 | 100M，使用36个月 |
| （七）标志标线 |  |  |  |  |  |
| 1）标线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 热熔普通标线 |  | 32633 | ㎡ | 按实清面积计算，热熔反光型涂料，应符合JT/T280-2004、GN47、GN48 的规定 |
| 2 | 热熔箭头标线 |  | 9276.5 | ㎡ | 按实清面积计算，热熔反光型涂料，应符合JT/T280-2004、GN47、GN48 的规定 |
| 3 | 热熔符号文字标线 |  | 7311 | ㎡ | 按实清面积计算，热熔反光型涂料，应符合JT/T280-2004、GN47、GN48 的规定 |
| 2）标志牌 |  |  |  |  |  |
| 1 | 正方形标志牌 |  | 2121 | 块 | 按照公路交通标志板标准JT/T 279-2016执行。800*800mm*2，铝板厚度2mm，三级棱镜反光膜 |
| 2 | 三角形标志牌 |  | 42 | 块 | 按照公路交通标志板标准JT/T 279-2016执行。900mm*2，铝板厚度2mm，三级棱镜反光膜 |
| 3 | 圆形标志牌 |  | 199 | 块 | 按照公路交通标志板标准JT/T 279-2016执行。800mm*2，铝板厚度2mm，三级棱镜反光膜 |
| 4 | 综合标志牌 |  | 121 | 块 | 按照公路交通标志板标准JT/T 279-2016执行。1000*2300mm*3，铝板厚度3mm，三级棱镜反光膜 |
| 5 | 综合标志牌3 |  | 15 | 块 | 按照公路交通标志板标准JT/T 279-2016执行。1000*3000mm*3，铝板厚度3mm，三级棱镜反光膜 |
| 6 | 学校综合牌 |  | 28 | 套 | 按照公路交通标志板标准JT/T 279-2016执行。1000*2000mm*3，铝板厚度3mm，三级棱镜反光膜 |
| 7 | Φ89*4000单立柱 |  | 797 | 套 | H=4000mm*3.5采用镀锌钢材质，外表面烤漆，主体颜色采用乳白色，竖杆底部往上2米采用警用蓝 |
| 8 | 悬臂式标志杆 |  | 21 | 套 | L型 立柱Φ180*7900mm*8*1根 悬臂φ114*6000mm*6*1根 采用镀锌钢材质，外表面烤漆，主体颜色采用乳白色，竖杆底部往上2米采用警用蓝 |
| 9 | 交叉口告知标志1 |  | 193 | 块 | 按照公路交通标志板标准JT/T 279-2016执行。4800*3200mm*3，铝板厚度3mm，三级棱镜反光膜 |
| 10 | 交叉口告知标志杆件 |  | 163 | 套 | F型 立柱Φ273*14*9000mm*1根 悬臂140*5500mm*6*2根 采用镀锌钢材质，外表面烤漆，主体颜色采用乳白色，竖杆底部往上2米采用警用蓝 |
| 11 | 方形标志牌（附着） |  | 17 | 块 | 按照公路交通标志板标准JT/T 279-2016执行。4800*3200mm*3，铝板厚度3mm，三级棱镜反光膜 |
| 12 | 交叉口告知标志2 |  | 1 | 块 | 按照公路交通标志板标准JT/T 279-2016执行。4800*3200mm*3，铝板厚度3mm，三级棱镜反光膜 |
| 13 | 交叉口告知标志 3 |  | 1 | 块 | 按照公路交通标志板标准JT/T 279-2016执行。4800*3200mm*3，铝板厚度3mm，三级棱镜反光膜 |
| 14 | 分道限速标志 |  | 1 | 块 | 按照公路交通标志板标准JT/T 279-2016执行。4800*3200mm*3，铝板厚度3mm，三级棱镜反光膜 |
| 15 | 附着Φ273 □1200*800 |  | 1 | 块 | 按照公路交通标志板标准JT/T 279-2016执行。4800*3200mm*3，铝板厚度3mm，三级棱镜反光膜 |
| 16 | 附着Φ273 □1000*800 |  | 2 | 块 | 按照公路交通标志板标准JT/T 279-2016执行。4800*3200mm*3，铝板厚度3mm，三级棱镜反光膜 |
| 17 | 土建施工-基坑开挖、恢复2 |  | 2696 | m³ | 基坑深度以路面实际高度为基准开挖，绿化带采用草皮恢复，砖石路面采用同款地砖铺平恢复，水泥路面采用水泥砂浆抹平。 |
| 18 | 土建施工-商混浇筑2 |  | 1693.6 | m³ | C25砼 |
| 3）礼让行人标志标线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 热熔符号文字标线 |  | 660 | m³ | 每个字3000*1250，按实清面积计算 热熔反光型涂料，应符合JT/T280-2004、GN47、GN48 的规定 |
| 4）安全设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新增高榀护栏 |  | 4423 | 米 | 1、 所有钢管均采用双面热镀锌钢，表面经聚酯彩色粉末静电喷涂而成，颜色为白色，护栏片为穿孔穿插加焊接式。 2、立柱：采用100×100×2.0方钢，立柱高1250，帽采用金属冲压件。 3、上下横杆：采用70×45×1.5异形材。 4、 竖杆：采用65×45×1.2异形材，每片护栏竖杆为13支。 |
| 2 | 新增矮榀护栏 |  | 3160 | 米 | 1. 所有钢管均采用双面热镀锌钢，表面经聚酯彩色粉末静电喷涂而成，颜色为白色，护栏片为穿孔穿插加焊接式。2. 立柱：采用80×80×2.0方钢，立柱高850，帽采用金属冲压件。3. 上下横杆：采用70×45×1.5异形材。4. 竖杆：采用65×45×1.2异形材，每片护栏竖杆为13支。 |
| 3 | 防撞柱 |  | 116 | 根 | Φ89*1200，钢材质 |
| 4 | 防撞轮廓标 |  | 184 | 根 | Φ80*760mm，橡胶材质 |
| 5 | 人行横道连杆 |  | 20 | 米 | φ89mm，钢材质 |
| （八）拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 清除标线 |  | 5225 | ㎡ | 高压水清除标线 按实清面积计算 |
| 2 | 拆除杆件1 |  | 350 | 套 | φ89-φ114mm |
| 3 | 拆除杆件2 |  | 16 | 套 | Φ114-φ140mm |
| 4 | 拆除杆件3 |  | 140 | 套 | Φ180-φ325mm |
| 5 | 拆除标志牌1 |  | 152 | 块 | 大于6㎡ |
| 6 | 拆除标志牌2 |  | 815 | 块 | 小于6㎡ |
| 7 | 拆除机动车灯杆 |  | 15 | 套 | φ180-φ325mm |
| 8 | 拆除人行信号灯杆 |  | 16 | 套 | φ89mm |
| 9 | 拆除行人信号灯 |  | 16 | 组 | Φ300 |
| 10 | 拆除机动车灯 |  | 44 | 组 | Φ400 |
| 11 | 拆除信号控制箱 |  | 3 | 个 | 信号控制箱 |
| 12 | 拆除隔离栏 |  | 10 | 米 | H=1.25 |
| （九）迁移公交车站台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除透水砖 |  | 980 | ㎡ | 拆除公交车站 |
| 2 | 拆除旧路缘石 |  | 1070 | m | 拆除公交车站 |
| 3 | 拆除旧条石 |  | 1070 | m | 拆除公交车站 |
| 4 | 破除混凝土路面 |  | 980 | ㎡ | 拆除公交车站 |
| 5 | 破除水泥稳定层 |  | 980 | ㎡ | 拆除公交车站 |
| 6 | 拆除站台基层 |  | 980 | ㎡ | 拆除公交车站 |
| 7 | 砍挖灌木丛及根 |  | 784 | ㎡ | 拆除绿化带 |
| 8 | 拆除旧路缘石 |  | 784 | m | 拆除绿化带 |
| 9 | 拆除旧条石 |  | 784 | m | 拆除绿化带 |
| 10 | 挖一般土方 |  | 784 | ㎡ | 拆除绿化带 |
| 11 | C30砼路缘石铺设50*35*15cm |  | 980 | m | 建设公交车站 |
| 12 | C30砼路平石铺设50*10*30cm |  | 980 | m | 建设公交车站 |
| 13 | 站台透水砖铺设 |  | 980 | ㎡ | 建设公交车站 |
| 14 | 站台无砂大孔C20混凝土垫层 |  | 980 | ㎡ | 建设公交车站 |
| 15 | 路床(槽)整形 |  | 980 | ㎡ | 建设公交车站 |
| 16 | 路基级配碎石垫层 |  | 980 | ㎡ | 建设公交车站 |
| 17 | 路床(槽)整形 |  | 405 | ㎡ | 水泥路面恢复 |
| 18 | 路基级配碎石垫层 |  | 405 | ㎡ | 水泥路面恢复 |
| 19 | 新浇筑C30混凝土路面板 |  | 405 | ㎡ | 水泥路面恢复 |
| 20 | 现浇构件钢筋 HPB400 φ10以上 |  | 0.405 | t | 水泥路面恢复 |
| 21 | 现浇构件钢筋 HPB300 φ10以内 |  | 0.81 | t | 水泥路面恢复 |
| 22 | 细粒式改性沥青砼路面(AC-13) 厚4cm |  | 575 | ㎡ | 沥青路面恢复 |
| 23 | 中粒式沥青砼路面层(AC-20) (AC-20) 厚6cm |  | 575 | ㎡ | 沥青路面恢复 |
| 24 | 乳化沥青粘层 |  | 575 | ㎡ | 沥青路面恢复 |
| 25 | 铺设玻纤网 |  | 575 | ㎡ | 沥青路面恢复 |
| 26 | C30砼路缘石铺设50*35*15cm |  | 980 | m | 绿化带恢复 |
| 27 | C30砼路平石铺设50*10*30cm |  | 980 | m | 绿化带恢复 |
| 28 | 回填土 |  | 784 | ㎡ | 绿化带恢复 |
| 29 | 栽植毛杜鹃(高25-30cm，冠幅15-20cm) 36株/㎡ |  | 784 | ㎡ | 绿化工程 |
| 30 | 养护一年 |  | 784 | ㎡ | 绿化工程 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 报价 要求 |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费； （4）招标代理服务费、保险费和各项税金； （5）项目竣工第三方验收费用。 注：1、投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，本项目为交钥匙项目，投标报价中应包含全部内容。 2、投标人的投标总报价不高于最高限价。 |  |  |  |
| 交货及服务期限和地点 |  | 1.交货及服务期限：自合同签订之日起二年（730日）内完成设备安装调试并通过验收，自验收通过后交付采购人使用，服务期限为自交付采购人使用之日起计一年。 2.交货及服务地点：来宾市采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款时间和 方 式 |  | 签订合同后，支付货物预付款20%，确认设备全部到货后，支付50%，项目初验后支付15%，项目终验后按竣工结算结果支付10%，质保期满后支付5%。 |  |  |  |
| 质保期 |  | 质保期从项目通过验收之日起计算，所有设备免费质保期为1年（以投标方售后服务承诺为准，“技术参数及性能配置要求”中有特殊要求的，按特殊要求执行），其余按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件、免费提供系统软件升级，提供终身维护。 |  |  |  |
| 售后服务 要 求 |  | ★1.中标人在投标文件中应对货物需求表做出全面响应并提出设计、布置方案，一旦成交之后须严格按照要求及承诺提供服务，确保及时交付。同时，提供的服务必须达到招标方关于功能性要求和易用性评价标准。各功能模块的需达到招标方的要求，如达不到要求，无条件进行整改完善。 ★2.中标供应商须承诺在重大节日、重大活动期间提供服务保障工作。处理问题响应时间：电话响应时间要求为7×8小时，接到服务问题报告后1小时内响应处理。 3.运维服务期内，不允许中标供应商更换项目负责人及维护服务支撑人员。投标时，应提供须具备专业技能员工名单，中标后，须按投标文件要求投入相应的合格人员，否则视为提供虚假材料谋取中标。实施过程中，未经采购人同意，不可随意更换维护服务支撑人员。如果中标供应商确因自身的原因必须更换项目人员时，向采购人提交书面申请，经同意后，提供具有同等或更高资历、熟悉相关业务的人员替换该职位。 4.中标供应商须在项目服务期内分别对招标人及项目各使用人员开展至少每年3次集中现场培训（具体培训人数、时间及地点由招标人确定），并在项目实施和维护过程中根据实际工作要求对相关人员进行技术指导。 5.在维护过程中必须承担数据丢失、设备损坏等方面的风险，若由于供应商工程师自身技术不足或违规操作等原因造成的数据丢失、设备损坏等，须承担相应的责任。 6.中标供应商应无条件接受项目采购人的保密约定，包括在合同期结束后承诺保密义务，并承担相应的涉密责任。涉及本项目的信息如有泄露，采购人有权追究法律责任，并要求中标供应商承担经济损失。 ★7.投标人应充分调研了解项目现场实际情况，本次新增电子警察、球机须接入现有智能交通管理平台，设备的视频录像、违法信息、违法图片须能够在写入平台云存储系统及数据库系统，能够在平台上查看设备实施视频、录像回放、车辆抓拍记录、车辆抓拍图片及违法信息。投标人可在投标前联系建设单位申请进行对接测试，对接测试不做强制性要求，建设单位不对测试结果出具测试报告或对接证明。投标人须承诺（出具承诺书）所提供的货物能够完成对接，实现上述功能，对接过程及实现对接所产生的费用由投标人承担。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。如发现中标供应商是提供虚假材料谋取中标资格，采购人将取消其中标资格并上报监督管理部门，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 2.为防止虚假应标，采购人在签订采购合同之前，有权要求中标供应商提供本项目中设备按照中标文件参数及要求进行测试，由采购人邀请质量监督部门专家进行招标文件要求中的性能技术指标测试，测试及邀请质量监督部门专家所产生的费用由中标供应商承担。如发现中标供应商提供的产品性能不满足中标文件要求或存在虚假应答情况的，采购人有权拒绝签订合同，并追究其相关法律责任。 |  |  |  |

- 投标人须知及前附表

- 前  附  表

| 项号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：城区未移交道路交通工程整改项目 项目编号：LBZC2020-G1-00020-GSZB |
| 2 | 投标报价及费用： - 本项目报价应以人民币进行报价；供应商须本项目的《项目采购需求》中的全部货物及服务内容作完整唯一报价； - 不论结果如何，供应商均应自行承担所有与有关的全部费用； 3、本项目代理服务费按《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（桂价费〔2011〕55号）》的规定向中标供应商收取。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）： 人民币陆拾万元整（￥600，000.00） 保证金的缴纳方式：银行转账。投标保证金均须足额按时交纳，须从投标人银行基本账户转出到来宾市公共资源交易中心指定银行账户（投标人在办理投标保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称、项目编号，否则由此造成的一切后果由投标人自行承担），本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。迟交、少交、交错账户均视为未交。 采用银行转账方式的，应在交易文件规定的截止时间前缴到一下指定账户并且到账（以下银行任选一家）： 开户名称：来宾市公共资源交易中心 账户一：中国建行来宾分行营业部，45001627951050705296-1358。 账户二：工商银行，9558832108000097116。 保证金的退还 通过银行转账方式缴纳交易保证金的，系统自动关联相关项目，按以下方式退还保证金： （1）未中标单位。招标代理机构（招标人）在系统发布交易结果公告后，系统在4日内按原缴纳渠道自动退还保证金及银行同期存款利息。 （2）中标单位。招标代理机构（招标人）在系统完成合同备案后，系统在4日内按原渠道自动退还保证金及银行同期存款利息。 |
| 4 | 履约保证金：在签订合同前，中标供应商把履约保证金交到采购人指定账户，具体金额为合同价的5%。 履约保证金递交方式：汇票、电汇、转账、网银和保函等非现金方式。 履约保证金指定账户： 开户名称：广西国盛招标有限公司来宾分公司 开户银行：广西来宾桂中农村合作银行兴宾支行 银行账号：2238 1201 0103 8657 60 |
| 5 | 现场踏勘：不统一组织踏勘，供应商可根据情况自行踏勘。城区未移交道路共计73条，分别是：1.纵一（之江）路三期、2.纵一（之江）路一期、3.纵一（之江）路二期、4.教育园之江路一期、5.教育园之江路二期、6.西三路、7.印山路、8.振华路、9.水韵路、10铁北路西段、11.来宾市瑞民路工程（二期）、12.来宾市瑞民路工程（一期）、13.来宾市宾城路、14.来宾市凤翔路（北段）、15.来宾市福凌路（北段）、16.来宾市城南区鳌山路(一期）、17.来宾市城南区鳌山路（二期）、18.来宾市城南区龙湾路（一期纵一路）、19.来宾市城南区龙湾路（一期横一路）、20.来宾市龙湾路（二期）、21.来宾市城南区榜山路、22.来宾市城南区福安路、23.来宾市城南区石缘路、24.来宾市城南区雅石路、25.来宾市城南区明辉路、26.来宾市城南区榜山一支路、27.来宾市城南区福安一支路、28.来宾市城南区盛安路、29.中南路延长线（新兴路至盘古大道）、30.来华路（柳来路至中南路）、31.翠屏东路（经五路段至环站路段）、32.星城路、33.新侨路、34.盛源路、35.绿源路、36.银河路、37.思华路、38.来宾市飞龙路（长梅路-天然桥路）工程、39.红星路、40.福凌路、41.凌湖路、42.凤翔路、43.凌湖东路、44.来良路NO.1标、45.来良路NO.2标、46.绿源路（桂中大道延长线-侨兴路）、47.侨缘路（侨兴路-滨江西路）、48.来宾市华侨横四路（华侨纵一路-华侨大道）一期、49.长岭路（新华路至江滨路）、50.来宾市江滨路（爱华路至天然桥路）、51.来宾市河西区天然桥路东段道路改造工程NO.2标、52.滨江北路（电厂外籍公寓处）道路工程、53.规划A路（现祥和路）、54.规划A路续建（现祥和路）、55.来宾市旧城区基础设施改造项目（柳来路）、56.中南路、57.北二路、58.北一路、59.前卫路、60.东南一路、61.合山路东二巷、62.新兴路、63.合山路、64.东一路、65.西南三路、66.西南四路、67.东一路一巷、68.城南一路、69.建宾路、70.东二路、71.西二路、72.经五路（铁北路-翠屏东路）、73.纬十路（红水河大道-中南大道）。 |
| 6 | 演示时间及地点：无。 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有招标文件的收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 8 | 开标一览表、资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件正本各 1 份；副本各 6 份 |
| 9 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，应同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版内容：开标一览表、报价文件、资格审查文件、商务文件、技术文件（每项内容必须为独立文件）； 2.投标文件电子版份数：1份。 3.投标文件电子版形式：可编辑的word文件。 4.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版以U盘装载与纸质版开标一览表一并装入密封袋中。 |
| 10 | 投标文件递交地点：来宾市公共资源交易中心（来宾市红水河大道331号政务服务中心3楼，具体开标室根据电子屏幕显示的安排） |
| 11 | 开标地点：来宾市公共资源交易中心（来宾市红水河大道331号政务服务中心3楼，具体开标室根据电子屏幕显示的安排） |
| 12 | 采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询： 查询渠道：“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）； 查询起止时间：投标截止时间之日止前三年； 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存； 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 13 | 评标办法及评分标准：综合评分法。 |
| 14 | 公告发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn (广西政府采购网)、ggzyjy.laibin.gov.cn（来宾市公共资源交易中心网）、www.gxgszb.com（广西国盛招标有限公司网） |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后二十五日内。 |
| 16 | 采购资金来源：预算内资金。 |
| 17 | 付款方式：详见“招标项目采购需求”。 |
| 18 | 投标文件有效期：90天。 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 20 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（或负责人）或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于来宾市公安局交通警察支队的城区未移交道路交通工程整改项目建设采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的法人或其他组织。如分支机构或分公司参与本项目时，须提供有效的分支机构或分公司营业执照。

3.“货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的设备及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

8.“原件备查”指当投标文件中所提供的材料出现字体过小、模糊不清等评委无法清晰可见情况或评委对投标人所提供材料的真实性提出疑问、异议时，招标人或评标委员会有权要求投标人提供相应原件进行核查，如投标人无法提供，由此引起的投标文件无效、不予给分等责任后果，由投标人自行承担。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（或负责人），须有法定代表人（或负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体参与投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照“第四章 评标办法及评分标准”中规定的中标候选人推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。核心产品的名称见本招标文件第二章“招标项目采购需求”。

2.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

3.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

4.供应商有下列情形之一的视为关联供应商，禁止参加同一合同项下政府采购活动行为：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商：

（2）生产厂商授权给供应商后自己参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，委托多家代理商参加投标；

6.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

7.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：
    （1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为招标公告期限届满之日起7个工作日内提出；
    （2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；
    （3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

3.代理机构应当依照有关法律的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。财政部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动。

6.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料，对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

8.联系方式：

质疑联系部门及电话为：广西国盛招标有限公司招标代理部          0772-4238777；

投诉联系部门及电话为：来宾市财政局政府采购监督管理科          0772-4235317。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起7个工作日内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前（不足15日顺延），在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式或电子邮件形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部份。投标人必须按照桂财采〔2007〕65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式或电子邮件形式进行确认，否则视为已经收到。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

★1.投标文件由开标一览表、资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件五部份组成。

2.第六章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的（标注“格式自拟”或“格式可自拟”除外），应按相应格式要求编写、签字、盖章。

3.资格审查文件（格式见第六章）：

资信审查部分是证明投标人有资格参加投标的文件，这些文件必须满足招标文件要求，下列所有文件均不得缺失或无效且不允许开标后补正。

★（1）保证金缴纳证明材料复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

★（2）投标声明书（格式见第六章）；

★（3）有效的营业执照复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

★（4）有效的法定代表人（或负责人）身份证正反面复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

★（5）有效的法定代表人（或负责人）授权委托书及其身份证正反面复印件（委托代理时提供，要求证件有效并与法定代表人（或负责人）授权委托书中的授权人相符，原件备查）；

★（6）投标截止之日止半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税收证明〔连续缴纳税费凭证复印件，或者依法连续缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，一年内有效，格式可自拟），无税额月份应提供零申报证明，无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》〕（必须提供，同时要加盖单位公章）；

★（7）投标截止之日止半年内投标人任意连续三个月依法缴纳社保证明（社保证明可以是经投标人所在地社保部门盖章确认的相关材料，也可以是银行交纳凭证等有效证明，要求提供复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门或事业单位上级主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》）（必须提供，同时要加盖单位公章）；

4.商务文件（格式见第六章）：

商务部分是证明投标人所提供的投标文件完全满足招标文件要求及中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件实质性要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效且不允许开标后补正。

★（1）商务响应表；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（投标人可根据自身情况选择提供，★要求除外）：

（2）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、中标通知书等）；

（3）投标人的信誉、荣誉证书或文件（格式可自拟）；

（4）投标人情况介绍或投标人认为可以证明其能力或业绩的其它材料（格式可自拟）；

（5）投标人如符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，如为监狱企业的，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或符合残疾人企业的，按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），提供声明函；

（6）投标人根据商务评分要求认为可以证明其能力的其它材料（格式自拟）。

5.技术文件（格式见第六章）：

技术部分是证明供应商提供的货物或服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物及服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物或服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，技术标准应当符合国家强制性标准及相关行业标准。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效且不允许开标后补正。

★（1）技术响应表（根据第二章招标项目采购需求内容逐条响应，格式见第六章）；

可作为投标人技术评分的材料（投标人可根据自身情况选择提供，★要求除外）：

（2）项目整体设计布置方案（格式自拟）；

（3）项目实施方案（格式自拟）；

（4）质量保障方案（格式自拟）；

（5）企业实力证明材料（格式自拟）；

（6）售后服务方案（格式自拟）；

（7）投标人根据技术评分要求认为可以证明其能力的其它材料（格式自拟）。

6.报价文件（格式见第六章）：

★（1）投标函；

★（2）投标报价明细表；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式可自拟）。

★7.开标一览表（格式见第六章）

“开标一览表”正本1份，副本6份，应单独用文件袋（盒、箱）密封并单独递交。

注：投标文件中所提供的以上任一材料，均须逐页加盖投标人公章且按招标文件格式要求签字，否则视为无效材料。

8.投标文件的电子版

★投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版：

（1）投标文件电子版内容：开标一览表、报价文件、资格审查文件、商务文件、技术文件（每项内容必须为独立文件）；

（2）份数：1份；

（3）电子版形式：可编辑的word文件；

（4）密封方式：投标文件电子版以U盘装载与纸质版开标一览表一并装入密封袋中。

- ★（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

注：经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外。

- ★（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是完成采购人指定服务内容所需费用的总和，应包括了实施和完成采购人指定服务内容的基本费用、所需的全部人工费用（包含但不限于派出工作人员的交通费、住宿费、伙食补助费）、其他费用（包括但不限于知识产权、技术支持、售后服务等费用）、招标代理服务费、必要的保险费用和各项税费等一切费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

1.保证金的缴纳方式：银行转账。投标保证金均须足额按时交纳，须从投标人银行基本账户转出到来宾市公共资源交易中心指定银行账户（投标人在办理投标保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称、项目编号，否则由此造成的一切后果由投标人自行承担），本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。迟交、少交、交错账户均视为未交。

采用银行转账方式的，应在交易文件规定的截止时间前缴到一下指定账户并且到账（以下银行任选一家）：

开户名称：来宾市公共资源交易中心

开户银行和账号：详见前附表

2.未中标单位。招标代理机构（招标人）在系统发布交易结果公告后，系统在4日内按原缴纳渠道自动退还保证金及银行同期存款利息。

3.中标单位。招标代理机构（招标人）在系统完成合同备案后，系统在4日内按原渠道自动退还保证金及银行同期存款利息。

4. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人已经被推荐为中标候选人后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库。给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制（如投标人不具有某些非标“★”要求材料，则可删除相应序号，后面的序号依次修改）、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此产生的一切评审后果，投标人自负。

2.资格审查文件、开标一览表及报价文件均应单独装订成册，尽量将商务文件、技术文件合并装订成册（如装订成一册，则商务、技术文件应具有外封面且各部分文件应用内面封面分隔，且必须具有总目录及各部分文件对应目录；投标人可根据自身情况进行分册装订并在投标文件封面注明分册情况或将某些材料以“附件”形式装订但需注明附件属于哪一部分内容），也可以将商务文件、技术文件独立装订成册；其中，开标一览表、资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件正本各 1 份；副本各 6 份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。投标人须保证正本文件中的字体及图片清晰可辨，否则，由此引起的投标文件无效、不予给分等责任后果，由投标人自行承担。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均要求为原件。副本可为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在所提供的材料上加盖公章并按招标文件规定的格式要求由法定代表人（或负责人）或法定代表人（或负责人）的授权委托人签字，投标人应写全称（★投标人名称必须与公章一致）。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（或负责人）或授权委托人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件的包封：

（1）商务文件、技术文件、报价文件正副本应全部密封在一个包封的投标文件袋（盒、箱），资格审查文件、开标一览表（资格审查文件、开标一览表应将所投分标（如有）的内容单独装订成一份）分别单独用文件袋（盒、箱）密封；资格审查文件的包装封面上应注明项目名称、项目编号、投标人名称、投标人地址及“资格审查时启封”字样，并加盖投标人公章；开标一览表的包装封面上应注明项目名称、项目编号、分标（如有）、投标人名称、法定代表人（或负责人）或委托代理人签字及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章；商务、技术、报价文件的包装封面上应注明项目名称、项目编号、分标（如有）、投标人名称、投标人地址及“评标时启封”字样，并加盖投标人公章；

（2）投标文件的密封以投标文件袋（盒、箱）无明显缝隙露出袋内投标文件的整体内容为合格；密封处应加盖单位公章或密封章。

（3）未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

2.投标文件的递交：

（1）投标文件的资格审查文件、开标一览表及参评文件（商务文件、技术文件、报价文件）三部分应单独递交；

（2）投标文件的递交不得迟于公开招标公告规定的截止时间；

（3）投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理；

3.投标文件的修改或撤回：

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封，否则重新递交的投标文件将被拒绝。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）未在招标文件规定的时间内购买招标文件或未在招标文件规定的时间内缴纳投标保证金或投标文件中未提供投标保证金交纳证明或投标保证金未在招标文件规定的时间内交至相应账户的；

（3）未提供投标声明书或填写项目不齐全或声明书不符合招标文件规定的格式要求（包括格式、盖章、签字等内容）的；

（4）资格证明文件不全的或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（5）未提供法定代表人（或负责人）有效身份证复印件或法定代表人（或负责人）与营业执照上身份不符的；

（6）未提供规定要求的依法缴纳税费或依法免缴税费证明的；

（7）未提供规定要求的依法缴纳社保费的缴费凭证的；

（8）未提供有效的真实有效的证明；

（9）委托代理时未提供法定代表人（或负责人）授权委托书原件或所提供的法定代表人（或负责人）授权委托书原件不符合招标文件规定的格式要求（包括格式、盖章、签字等内容）的；

（10）委托代理时未提供授权委托人有效身份证复印件或与授权委托人身份不符的；

（11）投标人所提供的资格审查材料与事实不符或虚假投标的。

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）在递交投标文件时未注明所投分标（如有）或在递交投标文件时所注明的分标与开标一览表中情况不符的；

（2）委托代理时未提供法定代表人（或负责人）授权委托书原件或所提供的法定代表人（或负责人）授权委托书原件不符合招标文件规定的格式要求（包括格式、盖章、签字等内容）的；

（3）未提供授权委托人有效身份证复印件或与授权委托人身份不符的；

（4）未实质性响应招标文件中所有标“★”要求条款的；

（5）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（6）所提供的技术文件明显不符合招标文件要求或项目实际要求的；

（7）投标文件响应内容不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）与其他参加本次投标供应商的投标文件的差错相同二处以上的；

（9）投标报价超出采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（10）投标人具有恶意串通行为情形之一的；

（11）投标人相互串通投标，有下列情形之一的：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

（12）关联供应商参加同一合同项下政府采购活动的。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（或负责人）或委托代理人应参加开标会并签到。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始。

2.主持人介绍参加开标会的有关人员。

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推荐的代表或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认。

5.按随机顺序拆开开标一览表外包装。

6.唱标。

7.采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

8.开标会议结束。

（三）错误修正：

1.开标时，开标一览表如果出现计算上的错误，修正错误的原则如下：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- ★2。修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作废标处理。

- 3.修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与价格分得分的计算：

- （1）若修正后的最终投标报价小于开标时的开标一览表文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）若修正后的最终投标报价大于开标时的开标一览表文字报价，则签订合同时以开标时的开标一览表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总是的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格性审查

开标结束后，采购人代表或采购人委托的采购代理机构对投标人所提供的资格审查文件进行审查。

2.符合性审查

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求；

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复；

投标人代表未到场或未按评标委员会规定时间到场或拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

3.投标文件比较

（1）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核；

（2）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分；

（3）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）投标文件的修正

1.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正（同时出现两种以上不一致的，按照序号在前的条款进行修正）：

（1）投标文件中内容与开标一览表中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.投标文件除报价以外其他内容前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中所承诺的交付使用期（或项目完成时间或工期或服务期等涉及履行合同时间的内容）与开标一览表中不一致的，以开标一览表为准。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价或内容，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价或内容，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在公告指定网上发布媒体发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 七、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一名的投标人。

（二）履约保证金

1.中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额直接缴入前附表指定账户。否则，不予签订合同。

2.签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格或服务项目通过采购初验后，由中标人向收款人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目验收书》（详见附件），收款人在收到合格材料后5个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。

4.在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由中标人自负。

（三）签订合同

1.投标供应商接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

3.中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人与可以按评标委员会推荐排名第二的供应商签订采购合同，以此类推。

（四）政府采购合同公告

1.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 2.各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

- 八、项目验收

（一）成立验收小组

1.验收小组由采购人组织成立。除协议（定点）采购、网上商城采购以及批量集中的采购项目外，验收小组原则上应由三人以上单数组成，并明确验收小组的负责人，负责整个采购项目的验收工作，前期参与该政府采购项目评审的采购人代表不得作为验收小组的负责人。大型或复杂、民生等采购项目采购人可以派监督人员对履约验收工作实施监督。

2.验收小组成员应由熟悉掌握该政府采购项目技术需要的技术人员（专家）、采购人使用部门人员、采购人采购项目有关人员或受托采购代理机构人员等至少3人以上的单数组成，其中采购人至少1人参加。采购项目属于政府向社会公众提供的公共服务项目，验收人员中应当邀请服务对象参与并出具意见。大型或复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构人员参加验收工作。

3.采购人可以邀请参加本项目的其他投标人参与验收，参与验收的投标人意见作为验收书的参考资料一并存档。

4.组成验收小组所产生的费用，由中标供应商负责。

（二）组织验收

验收小组应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标供应商履约情况进行验收。

1.验收前准备。验收小组成员应当在实施验收前全面掌握项目验收清单和标准，采购文件对项目的技术规定要求和中标供应商的响应承诺等情况以及合同明确约定的要求，并完成验收所需要的其他准备工作。验收小组应当根据政府采购项目的具体情况，制定具体详细的项目验收工作方案。

2.实施验收。验收小组应按照事先拟定的验收工作方案，对中标供应商提供的货物、工程或服务按照采购文件、封存样品、中标或者成交通知书、政府采购合同进行核对、验收，并作好验收记录。

3.验收要求。采购项目的验收，必须严格依照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。自中标供应商履行完合同义务之日起七个工作日内组织验收，并提出验收意见。大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，可适当延长验收时间。采购合同约定分阶段验收的，应按合同进行分段验收和出具分段验收书。

（三）出具验收书

1.验收小组完成验收后，应当出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

2.验收小组应以书面形式将验收情况报告采购人，作出验收结论性意见，并出具采购项目验收书。验收小组成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。验收小组认为验收合格的，采购人在验收书上签署合格意见并加盖公章；验收结果与采购文件、封存样品、采购合同有出入的，应由验收小组在验收书上载明偏差具体内容并提出处理意见，采购人在验收书上签署意见并加盖公章。有质量检测机构参加验收的，质量检测机构应当在验收书上签署意见并加盖单位公章。验收书一式四份，采购人、中标供应商、采购代理机构、采购监督部门各一份。

（四）验收结果公告

1.达公开招标数额标准以上的政府采购项目，采购人应当将验收结果（验收书）在本单位范围内进行公告，公告期不得少于5个工作日。

2.采购项目属于政府向社会公众提供的公共服务项目，采购人或者采购代理机构应当将验收结果（验收书）在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上向社会公告，公告期不得少于5个工作日。

（五）验收费用

采购项目验收费用采购合同有约定的按照合同执行；合同无约定的，因采购项目验收发生的邀请国家认可的质量检测机构、邀请专家及相关人员及检验费等费用应当由采购人承担，费用标准参照国家或自治区有关规定执行。

- 十、其它事项

（一）本项目代理服务费按《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（桂价费〔2011〕55号）》的规定向中标人收取。签订合同前，中标供应商应向采购代理机构一次性付清中标服务费。

（二）代理服务费收费标准：

| 服务类型 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元-1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。

所有与本采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西国盛招标有限公司来宾分公司

通讯地址：广西来宾市西山路719号

联系电话：0772-4238777

（三）缴纳代理服务费账号

开户名称：广西国盛招标有限公司来宾分公司

开户银行：广西来宾桂中农村合作银行兴宾支行

银行账号：2238 1201 0103 8657 60

附件 政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金（大写）￥（小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位（业主）签章 年 月 日 |

- 注：中标（成交）供应商凭采购单位审批的退付意见书到财务部办理退付履约金手续。

- 附件 政府采购项目验收书（格式）

政府采购项目验收书（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收□联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （按招标采购文件、投标文件及验收方案等。可附件） |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

- 备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

第四章  评标办法及评分标准

综合评分法

一、评标原则

(一) 评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为7人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、主要设备技术性能、项目实施组织方案、企业实力、售后服务方案、商务资信等内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分…………………………………………………………………………………满分30分

评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予 10%的扣除。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕  68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定， 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

政策性扣除计算方法：

投标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评标报价， 即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、 微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标价给予 2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为 30 分。

价格分计算公式：

基准价（元）

某投标人报价分 =	                              × 30 分

某投标人投标评标价（元）

2、主要设备技术性能分…………………………………………满分18分

《采购需求》中带“▲”内容为本系统的重要技术指标、功能项，投标人应在投标文件中提供公安部或其他省、部级权威检测机构检测合格的检测报告复印件并加盖投标人单位公章。每有一项不能提供检测报告或检测报告中无体现的，在主要设备技术性能分总分值中扣3分, 扣完为止，不计负分。

注：投标人的投标文件中提供的上述检测报告或证明材料若出现字体过小、模糊不清等评委无法清晰可见情况或评委对投标人所提供材料的真实性提出疑问、异议时，评标委员会有权要求投标人对上述检测报告或证明材料原件进行核查，如投标人无法提供，由此引起的文件无效、不予给分等责任后果，由投标人自行承担。

3、项目实施组织方案分…………………………………………………………满分22分

（1）项目整体设计布置方案（满分12分）

评标委员会通过横向比较各投标人提供的项目整体设计布置方案的优劣先定档，后在档次内给分，经评委判定达到一档要求，但不完全达到二档要求的，取一档分数，其余以此类推。无方案、方案脱离本项目采购需求、达不到一档评分标准的均为0分。

一档（3分）：投标人能阐述项目采购需求，提供简单的整体设计、布置方案，方案比较简单。

二档（6分）：在满足一档的基础上，能自行选择不少于30条（不含）路进行踏勘，投标文件中提供现场踏勘照片为证（照片要求为现场拍摄，拍摄地点应以路牌为准），能根据不少于30条（不含）路的现场踏勘的实际情况提供项目施工的设计图纸，图纸包括线路走向、杆件点位布置等项目设计布置方案；能提供项目各个子系统的技术方案，方案详细、合理。

三档（12分）：在满足二档的基础上，能自行选择不少于45条（不含）路进行踏勘，投标文件中提供现场踏勘照片为证（照片要求为现场拍摄，拍摄地点应以路牌为准），能根据不少于45条（不含）路的现场踏勘的实际情况提供项目施工的设计图纸，图纸包括线路走向、杆件点位布置等项目设计布置方案；能提供项目各个子系统的技术方案，方案详细、合理。

备注：1、城区未移交道路共计73条，分别是1.纵一（之江）路三期、2.纵一（之江）路一期、3.纵一（之江）路二期、4.教育园之江路一期、5.教育园之江路二期、6.西三路、7.印山路、8.振华路、9.水韵路、10铁北路西段、11.来宾市瑞民路工程（二期）、12.来宾市瑞民路工程（一期）、13.来宾市宾城路、14.来宾市凤翔路（北段）、15.来宾市福凌路（北段）、16.来宾市城南区鳌山路(一期）、17.来宾市城南区鳌山路（二期）、18.来宾市城南区龙湾路（一期纵一路）、19.来宾市城南区龙湾路（一期横一路）、20.来宾市龙湾路（二期）、21.来宾市城南区榜山路、22.来宾市城南区福安路、23.来宾市城南区石缘路、24.来宾市城南区雅石路、25.来宾市城南区明辉路、26.来宾市城南区榜山一支路、27.来宾市城南区福安一支路、28.来宾市城南区盛安路、29.中南路延长线（新兴路至盘古大道）、30.来华路（柳来路至中南路）、31.翠屏东路（经五路段至环站路段）、32.星城路、33.新侨路、34.盛源路、35.绿源路、36.银河路、37.思华路、38.来宾市飞龙路（长梅路-天然桥路）工程、39.红星路、40.福凌路、41.凌湖路、42.凤翔路、43.凌湖东路、44.来良路NO.1标、45.来良路NO.2标、46.绿源路（桂中大道延长线-侨兴路）、47.侨缘路（侨兴路-滨江西路）、48.来宾市华侨横四路（华侨纵一路-华侨大道）一期、49.长岭路（新华路至江滨路）、50.来宾市江滨路（爱华路至天然桥路）、51.来宾市河西区天然桥路东段道路改造工程NO.2标、52.滨江北路（电厂外籍公寓处）道路工程、53.规划A路（现祥和路）、54.规划A路续建（现祥和路）、55.来宾市旧城区基础设施改造项目（柳来路）、56.中南路、57.北二路、58.北一路、59.前卫路、60.东南一路、61.合山路东二巷、62.新兴路、63.合山路、64.东一路、65.西南三路、66.西南四路、67.东一路一巷、68.城南一路、69.建宾路、70.东二路、71.西二路、72.经五路（铁北路-翠屏东路）、73.纬十路（红水河大道-中南大道）。

2、项目各个子系统指的是采购需求中的电子警察监控系统、交通信号控制系统、道路监控、存储系统、网络系统、视频专网专线租用、标志标线、拆除工程、迁移公交车站台9大系统。

（2）项目实施方案（满分5分）

一档（1分）：提供简单的实施方案，包含施工组织安排。

二档（3分）：在满足一档的基础上，实施方案详细，具有较完备的管理组织、各个阶段工作安排。

三档（5分）：在满足二档的基础上，实施方案内容丰富，有详细的项目实施规范和管理制度。

（3）质量保障方案（5分）

由评委在打分前根据各投标人承诺的实施质量保障措施、施工进度计划和工期保障措施、设备材料质量保障措施、工程施工质量管理程序、施工过程保障措施、工程协调保障措施等情况，综合确定其所属档次（一档、二档、三档），并在各档次内打分。经评委判定达到一档要求，但不完全达到二档要求的，取一档分数，其余以此类推。无方案、方案脱离本项目采购需求、达不到一档评分标准的均为0分。

一档（1分）：各项措施方案技术资料简单，可行性一般；

二档（3分）：各项措施方案技术资料详细，措施较好，基本满足招标要求。

三挡（5分）：各项措施方案资料技术资料齐全、配套措施有力，科学合理，完全满足招标要求。

4、企业实力分（满分8分）

（1）人员配置（满分5分）

①投标人在采购人所在地（来宾市辖区及各区县）配置维护服务支撑人员每提供1人（提供相关证明材料），得0.1分，满分1分。

②拟投入获得省级以上人力部门颁发的工程师职称人员，每提供1人得0.5分，满分2分。

③拟投入获得省级以上人力部门颁发的助理工程师职称人员，每提供1人得0.2分，满分2分。

（2）运维车辆配置（满分2分）

投标人配置实施工程用车辆数量每提供1辆（提供相关证明材料），得0.2分，共2分。

（3）服务点配置（满分1分）

投标人在采购人所在地（来宾市辖区及各区县）设有分支机构或服务网点或办事处作为营业维护服务响应点的，每提供1个点（提供相关证明材料），得0.2分，共1分。

注：1、投标人配置的维护服务支撑人员须为本单位员工且提供有效证明材料复印件（须提供2020年以来任意一个月缴纳社保的有效证明材料复印件，否则不得分）。

2、临时聘用工或第三方派遣工不被认可。

3、维护车辆必须为投标人名下所有，提供有效的车辆行驶证复印件加盖投标人公章作为证明，否则不得分。

4、分支机构或服务网点或办事处必须提供有效的营业执照复印件加盖投标人公章作为证明，否则不得分。

5、售后服务方案分…………………………………………………………满分11分

（1）售后服务承诺（满分2分）

提供售后服务承诺及证明材料，并承诺能够在本项目规定的合同履行期限内完成项目。

（2）故障响应时间（满分2分）

售后服务完善，售后服务保证措施详尽科学合理，到达现场维修时间不超过12小时，一般故障处理时限不超过24小时，重大故障处理时限不超过48小时修复，售后服务方案、实现功能要求的解决方案等售后服务方案详实且可行性高；有标准化的售后服务着装、工具配置。符合以上标准的得2分。

售后服务一般，售后服务保证措施详尽科学合理性一般，到达现场维修时间不超过24小时，一般故障处理时限不超过48小时，重大故障处理时限不超过72小时修复，售后服务方案、实现功能要求的解决方案等售后服务方案详细且可行性一般。符合以上标准的得1分。

不能满足以上要求的得0分。

（3）培训计划（满分3分）

培训计划周到、充分。能结合采购人的业务需求针对性地进行培训，能提供一名专业技术人员开展三次（不含）以上的培训，每次的培训内容及培训各项工作安排均针对采购人的业务需求和使用操作系统，针对性强的得3分。

培训计划一般、简单。能提供不少于三次的培训内容及培训各项工作安排的得1分。

不能满足以上要求的得0分。

（4）故障出现解决方案（满分4分）

一档（满分1分）：方案内容较简单，日常维护方案一般，能提供简单的故障服务流程及免费售后服务电话。

二档（满分2分）：在满足一档的基础上，方案内容较全面，能提供备品备件及故障替代产品。

三档（满分4分）：在满足二档的基础上，方案内容全面、针对性强，能提供故障应急预案，包括人力、物力、财力及应急通信车保障方案，售后电话能够提供7*24小时服务。

6、商务资信分………………………………………满分11分

（1）投标人或投标的任一产品制造商获得质量技术监督部门颁发的标准化示范企业称号，得2分。

（2）投标人或投标的任一产品制造商获得质量技术监督部门颁发的关于先进质量管理方面称号，得2分。

（3）投标人或投标的任一产品制造商具有AAA级及以上标准化良好行为证书，得2分。

（4）投标人或投标的任一产品制造商具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，得2分。

（5）投标人所采用的通信技术获得过国家科学技术进步奖或国家技术发明奖，荣获二等奖的得1分，荣获一等奖的得2分，荣获特等奖的得3分，满分3分。（以中华人民共和国科学技术部官网公布为准，须提供官网截图并加盖投标人公章，否则不予计分）

总得分＝1＋2＋3＋4＋5+6

四、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到低顺序排列）推荐综合排名第一的投标人为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。采购人也可以重新组织采购。

评标委员会认为，某投标人的有效投标报价明显低于其他通过符合审查投标人的报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在评标期间规定合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料,投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

由于目前国家或广西自治区已没有明确的相关收费依据，本项目只能根据市场报价，为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售商品（服务）。招标人不能接受投标人的恶意低价的竞争。评标委员会认定投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，投标人必须在投标文件中提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：

相关证明材料包含：本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：①投标人近 3 个月以来依法纳税的完税凭证，以及投标人主要负责人的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证》和依法缴纳社保证明；②2017 年度～ 2019 年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用）、税收等所有成本及利润）复印件；③提供 2019 年以来至少 2 项同类产品/服务业绩的费用成本组成明细。

如不提供或评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为低于投标人成本价报价，报价无效，作投标无效处理。

第五章    合同主要条款格式

政府采购合同书

合同编号：

采购计划号：

采购单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：                          编号：

签订地点：广西来宾市                       签订时间：     年     月     日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

供货一览表

| 项号 | 项目名称 | 项目内容 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额：人民币合计金额（大写）           元整（￥         ）

3、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：陆地运输。

第五条  交付和验收

1、交货时间：按中标人承诺交货时间；地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。甲方验收时按照乙方提供的投标文件响应内容进行验收。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、采购人手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后      个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后      个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后      日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由采购人指定。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间： 验收合格之日起计算，保修期      年。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条  付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：预算内资金及多渠道筹措。

3、付款方式：

签订合同后，支付货物预付款20%，确认设备全部到货后，支付50%，项目初验后支付15%，项目终验后按竣工结算结果支付10%，质保期满后支付5%。

第九条  质量保证金

无。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金（直接在履约金保证金中扣除）并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物，每天向乙方偿付应付未付货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ；乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% （直接在履约金保证金中扣除）；超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰  滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。 按阶段确定违约责任

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签订书面补充协议并报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签订书面补充协议并报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条  签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十条  本合同一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方二份，乙方二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月××日 | 乙方（章） 年 月××日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月××日 | 乙方（章） 年 月××日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面及投标文件封面格式

- 1、资格审查文件的外包装封面格式：

资 格 审 查 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

资格审查时启封

- 2、开标一览表的外包装封面格式：

开 标 一 览 表

项目名称：                                项目编号：

分标（如有）：

投标人名称：

法定代表人（或负责人）或委托代理人签字：

开标时启封

- 商务、技术、报价文件的外包装封面格式：

商务、技术、报价文件

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

评标时启封

- 4、资格审查文件封面格式：

正本或副本

资 格 审 查 文 件

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标人名称：

法定代表人（或负责人）或委托代理人签字：

- 5、商务、技术文件总封面格式（如需）：

正本或副本

商务、技术文件

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标人名称：

法定代表人（或负责人）或委托代理人签字：

- 6、商务文件封面格式：

正本或副本（如需）

商 务 文 件

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标人名称（如有外封面，则此项可删除）：

法定代表人（或负责人）或委托代理人签字（如有外封面，则此项可删除）：

- 7、技术文件封面格式：

正本或副本（如需）

技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标人名称（如有外封面，则此项可删除）：

法定代表人（或负责人）或委托代理人签字（如有外封面，则此项可删除）：

- 8、报价文件封面格式：

正本或副本

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标人名称：

法定代表人（或负责人）或委托代理人签字：

- 二、资格审查文件格式

1、资格审查文件目录（须自行编排目录）

（1）保证金缴纳证明材料复印件；

（2）投标声明书；

（3）有效的营业执照复印件；

（4）有效的法定代表人（或负责人）身份证正反面复印件；

（5）有效的法定代表人（或负责人）授权委托书及其身份证正反面复印件；

（6）投标截止之日止半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税收证明；

（7）投标截止之日止半年内投标人任意连续三个月依法缴纳社保证明；

（1）投标保证金交纳证明复印件

（2）投标声明书

投标声明书（格式）

致：                              （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（或负责人），我方愿意参加贵方组织的                        项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的货物名称为：            ；服务内容为：            ；该服务内容为我方独立承担，我方不会转包、分包。

4、我方诚意提请贵方关注：近期有关我方资产结构、组织结构及人员配置等方面的重大决策和事项有：

5、我方及由本人担任法定代表人（或负责人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（或负责人）签字：

投标人公章：

年    月    日

- （3）有效的营业执照复印件；

- （4）有效的法定代表人（或负责人）身份证正反面复印件；

- 有效的法定代表人（或负责人）授权委托书及其身份证正反面复印件；

- （6）投标截止之日止半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税收证明；

- （7）投标截止之日止半年内投标人任意连续三个月依法缴纳社保证明；

- 三、商务文件格式

1、商务文件目录

（1）商务响应表；

（2）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、中标通知书等）；

（3）投标人的信誉、荣誉证书或文件（格式可自拟）；

（4）投标人情况介绍或投标人认为可以证明其能力或业绩的其它材料（格式可自拟）；

（5）投标人如符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，如为监狱企业的，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或符合残疾人企业的，按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），提供声明函；

（6）投标人根据商务评分要求认为可以证明其能力的其它材料（格式自拟）。

（1）商务响应表

商务响应表

| 项号 | 招标文件要求 | 投标人的承诺或说明 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

★注：

1、投标人承诺响应情况与招标要求相同的为无偏离，优于招标要求的为正偏离，差于招标要求的为负偏离。

2、投标人应根据实际响应情况如实在响应情况中填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”，如投标文件所提供的其他材料或实际情况与响应情况不符，则投标无效。

法定代表人（或负责人）或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

- 投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、中标通知书等）；

- 投标人的信誉、荣誉证书或文件（格式可自拟）；

- 投标人情况介绍或投标人认为可以证明其能力或业绩的其它材料（格式可自拟）；

- 投标人如符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，如为监狱企业的，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或符合残疾人企业的，按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），提供声明函；

中小企业声明函：

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（中型或小型或微型，可选）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（中型或小型或微型，可选）企业。

2、本公司参加（招标采购单位）单位的（项目名称）项目采购活动（如有）分标提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（中型或小型或微型，可选）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章：

年    月    日

注：投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求本声明函。

残疾人福利性单位声明函；

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的（项目名称）项目（项目编号：              ）采购活动（如有）分标提供本单位制造的货物（或由本单位承担工程或由本单位提供服务，可选）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章：

年    月    日

注：

1、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

2、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（6）投标人根据商务评分要求认为可以证明其能力的其它材料（格式自拟）。

四、技术文件格式

1、技术文件目录

（1）技术响应表；

（2）项目整体设计布置方案（格式自拟）；

（3）项目实施方案（格式自拟）；

（4）质量保障方案（格式自拟）；

（5）企业实力证明材料（格式自拟）；

（6）售后服务方案（格式自拟）；

（7）投标人根据技术评分要求认为可以证明其能力的其它材料（格式自拟）。

（1）技术响应表

技术响应表（格式）

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  |  | - 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 要求 | 项号 | 货物名称 | 响应内容 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人承诺响应情况与招标要求相同的为无偏离，优于招标要求的为正偏离，差于招标要求的为负偏离。

2、投标人应根据实际响应情况如实在响应情况中填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”，如投标文件所提供的其他材料或实际情况与响应情况不符，则投标无效。

法定代表人（或负责人）或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

- 项目整体设计布置方案（格式自拟）；

（3）项目实施方案（格式自拟）；

（4）质量保障方案（格式自拟）；

（5）企业实力证明材料（格式自拟）；

（6）售后服务方案（格式自拟）；

（7）投标人根据技术评分要求认为可以证明其能力的其它材料（格式自拟）。

五、报价文件格式

1、投标函

投 标 函（格式）

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为（项目名称）项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：              ），签字代表（委托代理人全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交开标一览表   份；资格审查文件、商务文件、技术文件、报价文件正本各   份、副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起      个     日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                          邮编：

电话：                                          传真：

投标人代表姓名：                                职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：

银行帐号：

法定代表人（或负责人）或委托代理人签字：

年    月    日

2、投标报价明细表

投标报价明细表（格式）

（如有，请填写）分标：                                金额单位：人民币（元）

| 项号 | 货物名称 | 单位及数量 | 规格及型号（或服务内容） | 投标单价（元） | 单项小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 总价合计：人民币 大写 （小写 ） |  |  |  |  |  |
| 交货及服务期限： 交货及服务地点： |  |  |  |  |  |

注：

- 投标人未按此报价表格式进行报价的，投标无效。

- 本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章。

（2）本表内容与“开标一览表”中相对应内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人（或负责人）或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

六、开标一览表格式

开标一览表（格式）

项目编号：

项目名称：

（如有，请填写）分标：                                金额单位：人民币（元）

| 项号 | 货物名称 | 单位及数量 | 规格及型号（或服务内容） | 投标单价（元） | 单项小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 总价合计：人民币 大写 （¥ 小写 ） |  |  |  |  |  |
| 交货及服务期限： 交货及服务地点： |  |  |  |  |  |

法定代表人（或负责人）或委托代理人签字：

投标人公章：

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（或负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、“开标一览表”一正六副，应单独用文件袋（盒、箱）密封并单独递交。

3、投标文件电子版以U盘装载与纸质版“开标一览表”一并装入同一密封袋中。

4、投标人应根据所提供的货物（服务）如实填写报价表的各项内容。报价表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章。