广西建设工程机电设备招标中心有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：灵川县教育局实验室成套设备等项目

项目编号：GLZC2020-J1-230032-JGJD

采购代理机构： 广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2020年10月

目 录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 供应商须知	7

第三章 货物采购需求	20

第四章 评审办法	60

第五章 采购合同（合同主要条款及格式）	62

第六章 响应文件格式	66

- 第一章 竞争性谈判公告

项目概况： 灵川县教育局实验室成套设备等项目采购项目的潜在供应商应在桂林市公共资源交易中心（http://glggzy.org.cn/gxglzbw/）或桂林市政府采购网（http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/ ）获取采购文件，并于2020年10月16日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

1.项目编号：GLZC2020-J1-230032-JGJD

2.项目名称：灵川县教育局实验室成套设备等项目

3.采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

4.预算金额：778222元

5.采购需求：标的名称、数量、简要技术需求或服务要求

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实验室设备 |  |  |  |  | 如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。 |
| 1 | 物理实验室(光学)成套设备(56座) | 1 | 套 | 52065.00 |  |
| 2 | 物理实验室(电学)成套设备(56座) | 1 | 套 | 52065.00 |  |
| 3 | 化学实验室成套设备(56座) | 1 | 套 | 67670.00 |  |
| 二、阶梯教室音响 |  |  |  |  |  |
| （一）扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | 1 | 台 | 4568.00 |  |
| 2 | 专业音箱 | 2 | 只 | 2932.00 |  |
| 3 | 支架HJ系列 | 2 | 只 | 172.00 |  |
| 4 | 专业功放 | 2 | 台 | 3752.00 |  |
| 5 | 专业音箱 | 4 | 台 | 2234.00 |  |
| 6 | 支架HJ系列 | 4 | 只 | 172.00 |  |
| 7 | 调音台 | 1 | 台 | 3127.00 |  |
| 8 | 音频处理器 | 1 | 台 | 5933.00 |  |
| 9 | 无线话筒（一头戴一手持） | 1 | 套 | 3719.00 |  |
| 10 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1 | 套 | 内嵌 |  |
| 11 | 话筒天线 | 1 | 套 | 2301.00 |  |
| 12 | 电源时序器 | 1 | 台 | 1169.00 |  |
| （二）周边配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1 | 个 | 994.00 |  |
| 2 | 电源时序器 | 2 | 台 | 1169.00 |  |
| 3 | 电源插头 | 2 | 个 | 60.00 |  |
| 4 | 多媒体地插 | 2 | 个 | 80.00 |  |
| （三）辅助线材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 16 | 根 | 20.00 |  |
| 2 | 音频连接线 | 2 | 根 | 15.00 |  |
| 3 | 音频连接线 | 4 | 根 | 15.00 |  |
| 4 | 音频线 | 1 | 卷 | 4000.00 |  |
| 5 | 音箱线 | 1 | 卷 |  |  |
| 6 | 视频线 | 1 | 根 |  |  |
| 7 | 六类网线 | 1 | 箱 |  |  |
| 8 | 水晶头 | 1 | 盒 |  |  |
| 9 | 电源线 | 1 | 卷 |  |  |
| 10 | 管材 | 1 | 项 |  |  |
| 三、校园数字广播系统设备 |  |  |  |  |  |
| （一）广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |  |
| 主机服务器 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络控制HJ主机 | 1 | 台 | 20984.00 |  |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1 | 套 | 5224 |  |
| 音源设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 话筒HJ系列 | 1 | 套 | 507 |  |
| 2 | 合并式播放器 | 1 | 台 | 2281 |  |
| 3 | 前置放大器 | 1 | 台 | 1171 |  |
| 4 | 寻呼话筒 | 1 | 台 | 3639 |  |
| 5 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1 | 套 | 内嵌 |  |
| 消防联动 |  |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 | 1 | 台 | 2513 |  |
| 2 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1 | 套 | 内嵌 |  |
| 其他配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 1 | 对 | 2162 |  |
| 2 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1 | 套 | 内嵌 |  |
| 3 | 节目定时器 | 1 | 台 | 2833 |  |
| 4 | 数字音频控制嵌入软件 | 1 | 套 | 内嵌 |  |
| 5 | IP音频采集器 | 1 | 台 | 1600 |  |
| 6 | 机柜 | 1 | 个 | 3974 |  |
| 模拟备份系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能控制主机 | 1 | 台 | 8179 |  |
| 2 | 智能广播系统 | 1 | 套 | 内嵌 |  |
| 3 | 寻呼器 | 1 | 台 | 1282 |  |
| 4 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1 | 套 | 内嵌 |  |
| 5 | 前置放大器 | 1 | 台 | 1856 |  |
| 6 | 纯后级功放 | 2 | 台 | 7160 |  |
| 7 | 主备切换器 | 1 | 台 | 3478 |  |
| 8 | 功率放大器智能分区控制嵌入软件 | 1 | 套 | 内嵌 |  |
| 9 | 音量控制器 | 1 | 台 | 1400 |  |
| 10 | 纯后级功放 | 1 | 台 | 7160 |  |
| 11 | UPS电源 | 1 | 台 | 4200 |  |
| 12 | DVD播放机 | 1 | 台 | 1425 |  |
| 13 | 多功能音源控制嵌入软件 | 1 | 套 | 内嵌 |  |
| （二）分控室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 台式电脑 | 1 | 台 | 5500 |  |
| 2 | IP网络广播系统分控软件 | 1 | 套 | 1667 |  |
| 3 | 寻呼话筒 | 1 | 台 | 3267 |  |
| 4 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1 | 套 | 内嵌 |  |
| 5 | IP网络音箱 | 1 | 对 | 2167 |  |
| 6 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1 | 套 | 内嵌 |  |
| 7 | 前置放大器 | 1 | 台 | 1171 |  |
| 8 | 话筒HJ系列 | 1 | 套 | 507 |  |
| 9 | IP音频采集器 | 1 | 台 | 1600 |  |
| （三）前端设备 |  |  |  |  |  |
| 教学楼设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 43 | 对 | 3040 |  |
| 2 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 43 | 套 | 内嵌 |  |
| 教学室外设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1 | 台 | 2299 |  |
| 2 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1 | 套 | 内嵌 |  |
| 3 | 前置放大器 | 1 | 台 | 1171 |  |
| 4 | 数字功放 | 1 | 台 | 6008 |  |
| 5 | 音柱 | 10 | 只 | 532 |  |
| 宿舍楼前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络终端功放 | 1 | 台 | 5333 |  |
| 2 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1 | 套 | 内嵌 |  |
| 3 | 音柱 | 6 | 只 | 532 |  |
| 校园室外主干道设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络终端功放 | 1 | 台 | 3868 |  |
| 2 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1 | 套 | 内嵌 |  |
| 3 | 音柱 | 7 | 只 | 500 |  |
| 食堂前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络终端功放 | 1 | 台 | 4258 |  |
| 2 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | 1 | 套 | 内嵌 |  |
| 3 | 音柱 | 4 | 只 | 500 |  |
| 室内篮球场设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1 | 台 | 1916 |  |
| 2 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1 | 套 | 内嵌 |  |
| 3 | 前置放大器 | 1 | 台 | 1171 |  |
| 4 | 数字功放 | 1 | 台 | 3833 |  |
| 5 | 音柱 | 4 | 只 | 517 |  |
| 6 | 无线话筒 | 1 | 套 | 3004 |  |
| 7 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1 | 套 | 内嵌 |  |
| 8 | 话筒天线 | 1 | 套 | 1750 |  |
| 室外运动场设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | 1 | 台 | 1916 |  |
| 2 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 1 | 套 | 内嵌 |  |
| 3 | 前置放大器 | 1 | 台 | 976 |  |
| 4 | IP无线话筒采集器 | 1 | 台 | 5214 |  |
| 5 | 话筒天线 | 2 | 套 | 1750 |  |
| 6 | 纯后级功放 | 1 | 台 | 8356 |  |
| 7 | 音柱 | 8 | 只 | 950 |  |
| 交换机、前端机柜等设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 1 | 台 | 900 |  |
| 2 | 前端设备机柜 | 1 | 台 | 900 |  |
| （四）辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 6 | 根 | 24 |  |
| 2 | 音频连接线 | 6 | 根 | 19 |  |
| 3 | 音频连接线 | 2 | 根 | 24 |  |
| 4 | 音频连接线 | 2 | 根 | 19 |  |
| 5 | 五孔插座 | 43 | 个 | 8045 |  |
| 6 | 水晶头 | 1 | 盒 |  |  |
| 7 | 网线 | 1 | 箱 |  |  |
| 8 | 喇叭线（室内） | 1 | 批 |  |  |
| 9 | 喇叭线（室外） | 1 | 批 |  |  |
| 10 | 电源线 | 1 | 批 |  |  |
| 11 | 天线延长线 | 1 | 根 |  |  |
| 12 | 镀锌线管 | 1 | 批 |  |  |
| 13 | 室外音柱立杆 | 1 | 根 |  |  |
| 14 | 其它辅助材料（绝缘胶布、排插等） | 1 | 项 |  |  |
| 四、教室多媒体设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 组合式推拉黑板 | 18 | 套 | 1600 |  |
| 2 | 有源音箱及麦克风 | 18 | 台 | 1600 |  |
| 3 | 综合讲桌 | 18 | 张 | 1000 |  |
| 五、体育器材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内手动液压篮球架 | 1 | 副 | 31985 |  |
| 2 | 室外乒乓球台 | 8 | 台 | 1775 |  |
| 3 | 终点裁判台 | 1 | 套 | 14660 |  |
| 六、教室窗帘 |  |  |  |  |  |
| 1 | 布帘 | 1075 | 米 | 71 |  |
| 七、环保平面绿板 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环保平面绿板 | 25 | 块 | 650 |  |

6.合同履行期限：成交供应商在签订合同之日起15个工作日内交货完毕，并完成安装调试合格。具体详见采购文件。

7.本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保等有关政策，具体详见采购文件；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

## 三、获取采购文件

潜在供应商登陆桂林市政府采购网（http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/  ）、桂林市公共资源交易中心（http://glggzy.org.cn/gxglzbw/）网上下载竞争性谈判文件电子版。

已获取采购文件的供应商不等于符合本项目的谈判供应商资格。

为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后须登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

## 四、响应文件提交

1、响应文件递交起止时间：2020年10月16日9时起至9时30分止

2、响应文件递交截止时间：2020年10月16日9点30分（北京时间）

3、响应文件递交地点：桂林市公共资源交易中心12号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）

注：谈判供应商应在响应文件提交起止时间内，将响应文件密封送达指定地点，未在规定时间内送达或未按照采购文件要求密封的响应文件，将予以拒收。

五、开启

时间：2020年10月16日9时30分

地点：桂林市公共资源交易中心

六、公告期限

自本项目竞争性谈判公告发布之日起至投标截止时间止。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（4）最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品；

（5）关于印发2020 年广西优化营商环境百日攻坚行动方案的通知（桂政办发〔2020〕59 号）规定。

2.本项目是否专门面向中小企业（或小型、微型企业）采购：否。

3.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、 http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/ （桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心）、http://www.guangxibid.com.cn/（ 广西招标网)。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息：

名称：灵川县教育局

地址：灵川县灵西路46号

联系方式：0773-7960995

2.采购代理机构信息

名称： 广西建设工程机电设备招标中心有限公司

地址：桂林市秀峰区翠竹路23号翡翠山庄88-2栋

联系方式：全丽萍，0773－2895588

3.项目联系方式

项目联系人：全丽萍

联系电话：0773－2895588

广西建设工程机电设备招标中心有限公司 2020年10月9日

- 第二章 供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：灵川县教育局实验室成套设备等项目 项目编号：GLZC2020-J1-230032-JGJD |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 3.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保等有关政策，具体详见采购文件； 3.3.本项目的特定资格要求：无； 3.4.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 4 | 谈判费用 | 不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 谈判报价及采购预算总金额 | 本项目采购预算金额（人民币）：778222元。 报价超过采购预算金额的，响应文件作无效处理。 13.2供应商必须就“货物采购需求”中的所有货物及服务内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 14.1 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 6 | 15.1 | 响应文件份数 | 正本壹册，副本肆册（A4纸装订），响应文件电子版U盘一个，须完整提交。 |
| 7 | 15.2 | 响应文件装订要求 | 供应商应按供应商须知第11.1款“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。 |
| 8 | 15.6 | 响应文件包装、密封、标记 | 15.6.1响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本” 及响应文件电子版U盘一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 15.6.2响应文件袋（盒、箱）标记： 项目名称： 项目编号： 采购代理机构： 供应商单位名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启（此处供应商填写响应文件递交截止时间） |
| 9 | 15.7 | 供应商公章 | 本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 10 | 17.1 | 响应文件递交起止时间 | 响应文件递交起止时间：2020年10月16日9时至9时30分。 |
| 11 | 17.2 | 响应文件递交地点 | 桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）12号开标室。 |
| 12 | 18.1 | 谈判小组组成 | 谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成，共3人，其中采购人代表 1 人，专家 2人。 |
| 13 | 18.2 | 谈判时间、地点、人员 | 18.2.1谈判时间：响应文件递交截止时间后。 18.2.2谈判地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）。 18.2.3谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。 18.2.4响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。 |
| 14 | 19.2 | 评审办法 | 具体详见第四章评审办法。 |
| 15 | 25 | 成交公告 及成交通知书 | 25.1采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 25.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续的。 |
| 16 | 26 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询截止时点：成交通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。 |
| 17 | 28.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起二十五日内。 |
| 18 | 28.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送灵川县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 19 | 29 | 采购代理服务费 | 成交供应商领取成交通知书前，参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向 广西建设工程机电设备招标中心有限公司一次性付清代理服务费。 |
| 21 | 31 | 解释权 | 本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 22 | 32 | 监督管理机构 | 灵川县政府采购管理办公室；联系电话：0773-6812818 |

一、总则

1. 适应范围

1.1  项目名称及项目编号

项目名称：灵川县教育局实验室成套设备等项目

项目编号：GLZC2020-J1-230032-JGJD

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.2“货物”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3. 供应商资格

3.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保等有关政策，具体详见采购文件；

3.3.本项目的特定资格要求：无；

3.4.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

- 联合体要求

本项目不接受联合体竞标。

6. 质疑和投诉

6.1供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当在竞争性谈判文件购买之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交

质疑联系人及联系方式：全丽萍，联系电话：0773-2895588

通讯地址：桂林市秀峰区翠竹路23号翡翠山庄88-2栋

6.2供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向灵川县政府采购监督管理机构投诉。

6.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 特别说明

8.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（4）提供相同品牌产品的不同谈判供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的谈判供应商，其他竞标无效。非单一产品采购项目中，多家谈判供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

8.2谈判供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有，谈判供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为谈判供应商员工。

8.3谈判供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4谈判供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法谈判供应商的行政与刑事责任。

二、谈判文件

9. 谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）货物采购需求（“货物采购需求”中的所有条款要求均为实质性要求）；

（4）评审办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件格式。

10. 谈判文件的澄清与修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间三个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足三个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2供应商应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致竞标无效的，由供应商自行承担责任。

10.3 澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改谈判文件。

10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长首次响应文件递交截止时间和谈判时间，并将变更时间在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性谈判响应文件的编制

11.竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件格式”】

（1）响应函（必须提供）；

（2）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

（4）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（5）供应商的法人或者其他组织三证合一营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（6）谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

（7）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

- （8）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

- （9）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（10）供应商的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（11）项目实施人员一览表【如有，请提供】；

（12）供应商 2019年以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（13）供应商 2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料复印件（无不良记录，以成交、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（14）“货物采购需求”需提供的有效证明文件复印件（如有，请提供）；

- （15）供应商属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；

- （16）属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件（如有，请提供）；

- （17）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

- （18）供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料复印件。

供应商提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外），并于本项目竞标截止时间前与响应文件同时提交。

11.2 供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件格式”编制响应文件。

12. 响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13. 谈判报价

13.1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写，报价超过采购预算总金额的，响应文件作相应无效处理。

13.2 供应商必须就“货物采购需求”中的所有货物及服务内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3 谈判报价应包括本次采购范围内服务价款、服务所需货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

13.4未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

14. 响应文件有效期

14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

15. 响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

15.1 响应文件份数：正本壹册、副本肆册（A4纸装订）、响应文件电子版U盘壹个，须完整提交。

15.2 响应文件装订要求：供应商应按供应商须知第11.1款“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。

15.3 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本谈判文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

15.4 响应文件须由供应商在规定位置加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，供应商应写全称，响应文件副本可以是加盖公章（自然人除外）的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

15.5 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、

自然人或相应的授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

15.6 响应文件包装、密封、标记：

15.6.1 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”及响应文件电子版U盘一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

15.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

供应商单位名称：

在    年 月   日   时 分前不得开启(此处供应商填写响应文件递交截止时间)

15.7 供应商公章：本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

16. 响应文件的修改和撤回

16.1 供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

16.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

17. 响应文件的递交

17.1响应文件递交截止时间及递交起止时间

响应文件递交起止时间：2020年10月16日9时至9时30分，供应商应按竞争性谈判文件规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件。

17.2 响应文件递交地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）12号开标室。

17.3 除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

17.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构不予受理。

四、竞争性谈判（简称谈判）与评审

18. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

18.1 谈判小组组成：

谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成。谈判小组的构成：3人，其中采购人代表1人， 专家2人。专家确定方式：随机抽取。

18.2 谈判时间、地点、人员：

18.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。

18.2.2 谈判地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）

18.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加

谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。

18.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。

19. 评审原则和评审办法

19.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

19.2 评审办法：具体详见第四章评审办法。

19.3 谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

19.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

19.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20. 评审程序及谈判要求

20.1 采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，统一保管通讯工具或相关电子设备，推选谈判小组组长。

20.2 谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

20.3谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目谈判资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

供应商资格性审查或符合性审查未通过的，谈判小组应现场告知供应商未通过原因。

20.4在进行资格性审查时，谈判小组将进入《国家企业信用信息公示系统》对企业股东及出资等信息进行查询，对存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款情形的，其文件将被视为无效文件。

20.4.1查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

20.4.2审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

20.5谈判小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内当场补正或更正。

20.6谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

20.7在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。逾时不交的，视同放弃谈判。

20.8在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

20.9最后报价

20.9.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

20.9.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

20.9.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

20.10已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

20.11评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报

价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。

20.12采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向灵川县政府采购监督管理机构报告。

21. 确定成交供应商

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

22. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

- （1）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的；

- （2）超越了行政审批的经营范围的；

- （3）不具备谈判文件规定的资格要求的；

- （4）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （5）属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

- （6）响应文件有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

- （7）供应商未就“货物采购需求”中的所有货物及服务按内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算金额的；

（8）未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；

（9）未满足谈判文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 谈判供应商有下列情形之一的，视为串通竞标，响应文件将被视为无效：

- （1）不同谈判供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同谈判供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

- （3）不同的谈判供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

- （4）不同谈判供应商的响应文件异常一致或谈判文件呈规律性差异；

- （5）不同谈判供应商的响应文件相互混装；

- （6）响应文件实质性要求未做变动，谈判供应商最终报价高于第一次报价的。

- 23. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 24. 谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

25. 成交公告及成交通知书

25.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

25.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。

25.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

26.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

（2）查询截止时点：成交通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

五、履约保证金及签订合同

27. 履约保证金

本项目免收履约保证金。

28. 签订合同

28.1签订合同时间：成交通知书发出之日起二十五日内。

28.2如成交供应商有下列情形之一的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

28.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送灵川县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

六、其他事项

29. 采购代理服务费

成交供应商领取成交通知书前，参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向 广西建设工程机电设备招标中心有限公司一次性付清代理服务费。

采购代理服务收费标准

| 费率 货物类型 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

30. 采购代理服务费银行账户：

开户名称： 广西建设工程机电设备招标中心有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司南宁分行

账   号：771901423310201

31. 解释权：本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

32. 监督管理机构：灵川县政府采购管理办公室      电话：0773-6812818

- 第三章  货物采购需求

说明：

1、据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机 组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]， 专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热 泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯， 电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。谈判供应商在响应文件中必须提供所竞产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖谈判供应商公章），否则相应竞标无效。

2、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。

| 项号 | 货物名称 |  | 技术参数、性能及配置 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实验室设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物理实验室(光学)成套设备(56座) |  | 一、教师演示台1张 1、规格型号：2800mm×700mm×850mm。 2、台面：台面：台面采用耐酸碱、耐腐蚀、阻燃、防潮的12.7mm实芯理化板，表面光滑、不变形、平整，牢固可靠。 3、台身：整体框架为铝合金型材，其前、后立柱横截面为双层(环)加强支撑结构，前立柱的横截面外形尺寸为不小于52mm×52mm，后立柱的横截面外形尺寸为不小于52mm×52mm，内置连接管的横截面外形尺寸为不小于30mm×30mm，铝型材厚度为不小于1.2mm。柜体间转角采用PP材料模具开发连插件连接，插件壁厚不小于2.0mm。 4、桌体：采用不小于15mm厚优质E1级环保双贴面三聚氰胺板，所有截面均采用优质PVC封边条进行封边，利用封边机高温热熔胶对板材粘边强，牢固耐用。 5、脚垫：优质ABS脚垫，防水防腐。 二、学生实验台28张 1、规格型号：1200mm×600mm×780mm。 2、台面：台面采用耐酸碱、耐腐蚀、阻燃、防潮的12.7mm实芯理化板，表面光滑、不变形、平整，牢固可靠。 3、台身：整体框架为铝合金型材，其前、后立柱横截面为双层(环)加强支撑结构，前立柱的横截面外形尺寸为不小于52mm×52mm，后立柱的横截面外形尺寸为不小于52mm×52mm，内置连接管的横截面外形尺寸为不小于30mm×30mm，铝型材厚度为不小于1.2mm。柜体间转角采用PP材料模具开发连插件连接，插件壁厚不小于2.0mm。 4、桌体：采用不小于15mm厚优质E1级环保双贴面三聚氰胺板，所有截面均采用优质PVC封边条进行封边，利用封边机高温热熔胶对板材粘边强，牢固耐用。 5、脚垫：优质ABS脚垫，防水防腐。 三、教师电源1套 设有：漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出插座； 四、教师转椅1张 五轮升降转椅，带靠背扶手。 五、学生凳56张 1、规格（mm）：不小于320×220×420（长×宽×高）； 2、钢架采用不小于20mm×40mm冷轧无缝钢管，管壁厚不低于1mm，钢管表面喷涂前经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑； 3、凳子的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作，壁厚不小于2mm，底厚不小于5mm；进深不小于20mm，加强筋不少于3圈, 加强筋厚度不小于1.2mm，底面直径不小于22mm×42mm，脚套与桌脚和椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落； 4、面板采用多层胶合板、面贴防火板，总厚度不低于15mm。牢固耐用、平稳； 六、学生交直流专用电源盒28套 市电220V到桌，超1A短路过载保护对其它桌不影响。2．所有电源符合JY/T0374-2004标准。 七、综合布线及安装1套 铺设耐压PVC套管，4平方毫米（或以上）铜芯总线，2.5平方毫米（或以上）铜芯线支线，所用电源线必须取得检测合格证，实验室电源布线系统应配备专用地线。 | 1 | 套 | 52065 |
| 2 | 物理实验室(电学)成套设备(56座) |  | 一、教师演示台1张 1、规格型号：2800mm×700mm×850mm。 2、台面：台面：台面采用耐酸碱、耐腐蚀、阻燃、防潮的12.7mm实芯理化板，表面光滑、不变形、平整，牢固可靠。 3、台身：整体框架为铝合金型材，其前、后立柱横截面为双层(环)加强支撑结构，前立柱的横截面外形尺寸为不小于52mm×52mm，后立柱的横截面外形尺寸为不小于52mm×52mm，内置连接管的横截面外形尺寸为不小于30mm×30mm，铝型材厚度为不小于1.2mm。柜体间转角采用PP材料模具开发连插件连接，插件壁厚不小于2.0mm。 4、桌体：采用不小于15mm厚优质E1级环保双贴面三聚氰胺板，所有截面均采用优质PVC封边条进行封边，利用封边机高温热熔胶对板材粘边强，牢固耐用。 5、脚垫：优质ABS脚垫，防水防腐。 二、学生实验台28张 1、规格型号：1200mm×600mm×780mm。 2、台面：台面采用耐酸碱、耐腐蚀、阻燃、防潮的12.7mm实芯理化板，表面光滑、不变形、平整，牢固可靠。 3、台身：整体框架为铝合金型材，其前、后立柱横截面为双层(环)加强支撑结构，前立柱的横截面外形尺寸为不小于52mm×52mm，后立柱的横截面外形尺寸为不小于52mm×52mm，内置连接管的横截面外形尺寸为不小于30mm×30mm，铝型材厚度为不小于1.2mm。柜体间转角采用PP材料模具开发连插件连接，插件壁厚不小于2.0mm。 4、桌体：采用不小于15mm厚优质E1级环保双贴面三聚氰胺板，所有截面均采用优质PVC封边条进行封边，利用封边机高温热熔胶对板材粘边强，牢固耐用。 5、脚垫：优质ABS脚垫，防水防腐。 三、教师电源1套 功能： 1.低压交流电源：0-2V—24V/3A输出； 2.直流大电源：0-24V/3A输出； 3.直流大电流：9V/40A±10A,8S±2S输出； 4.直流电压：240-300V/100MA输出； 5.控制学生220V电压分为A、B、C、D四组控制 6.可以控制学生低压电压0-24V 四、教师转椅1张 五轮升降转椅，带靠背扶手。 五、学生凳56张 1、规格（mm）：不小于320×220×420（长×宽×高）； 2、钢架采用不小于20mm×40mm冷轧无缝钢管，管壁厚不低于1mm，钢管表面喷涂前经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑； 3、凳子的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作，壁厚不小于2mm，底厚不小于5mm；进深不小于20mm，加强筋不少于3圈, 加强筋厚度不小于1.2mm，底面直径不小于22mm×42mm，脚套与桌脚和椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落； 4、面板采用多层胶合板、面贴防火板，总厚度不低于15mm。牢固耐用、平稳； 六、学生交直流专用电源盒28套 ①低压交流电源：2V—24V/2A交流可调电源输出（短路、过载保护、手动复位）； ②直流稳压电源：1.5V~24V/2A连续可调输出； ③电表显示、接线柱输出； ④电学物理实验室：交流电220V到桌； ⑤单组带单测试仪表，电流表，电压表，灵敏电流计。 七、综合布线及安装1套 铺设耐压PVC套管，4平方毫米（或以上）铜芯总线，2.5平方毫米（或以上）铜芯线支线，所用电源线必须取得检测合格证，实验室电源布线系统应配备专用地线。 投标人的教师实验台、学生实验台具有2019年12月1日以来国家认可的第三方检测（检验）机构出具的产品检测报告（检测报告必须带MA、ilac-MRA、CNAS标识，且必须带可识别的二维码进行查询报告真伪），投标文件中提供复印件，原件备查。 | 1 | 套 | 52065 |
| 3 | 化学实验室成套设备(56座) |  | 一、教师演示台1张 1、规格：2800×700×850mm。 2、台面：台面：台面采用耐酸碱、耐腐蚀、阻燃、防潮的12.7mm实芯理化板，表面光滑、不变形、平整，牢固可靠。 3、台身：整体框架为铝合金型材，其前、后立柱横截面为双层(环)加强支撑结构，前立柱的横截面外形尺寸为不小于52mm×52mm，后立柱的横截面外形尺寸为不小于52mm×52mm，内置连接管的横截面外形尺寸为不小于30mm×30mm，铝型材厚度为不小于1.2mm；柜体间转角采用PP材料模具开发连插件连接，插件壁厚不小于2.0mm。 4、桌体：采用不小于15mm厚优质E1级环保双贴面三聚氰胺板，所有截面均采用优质PVC封边条进行封边，利用封边机高温热熔胶对板材粘边强，牢固耐用。 5、外形结构：主控台为组合式设计，右侧设有耐酸碱PP水槽、铜制三联水嘴，中间设有抽屉。 7、脚垫：优质ABS脚垫，防水防腐。 二、学生实验台14张 1、规格：2800×600×780mm。 2、台面：台面采用耐酸碱、耐腐蚀、阻燃、防潮的12.7mm实芯理化板，表面光滑、不变形、平整，牢固可靠。 3、台身：整体框架为铝合金型材，其前、后立柱横截面为双层(环)加强支撑结构，前立柱的横截面外形尺寸为不小于52mm×52mm，后立柱的横截面外形尺寸为不小于52mm×52mm，内置连接管的横截面外形尺寸为不小于30mm×30mm，铝型材厚度为不小于1.2mm。柜体间转角采用PP材料模具开发连插件连接，插件壁厚不小于2.0mm。 4、桌体：采用不小于15mm厚优质E1级环保双贴面三聚氰胺板，所有截面均采用优质PVC封边条进行封边，利用封边机高温热熔胶对板材粘边强，牢固耐用。 5、外形结构：带水封式耐酸碱PP水槽、铜质镀铬三联高压水嘴。 6、脚垫：优质ABS脚垫，防水防腐。 三、教师电源1套 设有：漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出插座。 四、教师转椅1张 五轮升降转椅，带靠背扶手。 五、学生实验凳56张 1、规格（mm）：不小于320×220×420（长×宽×高）； 2、钢架采用不小于20mm×40mm冷轧无缝钢管，管壁厚不低于1mm，钢管表面喷涂前经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑； 3、凳子的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作，壁厚不小于2mm,底厚不小于5mm；进深不小于20mm，加强筋不少于3圈, 加强筋厚度不小于1.2mm，底面直径不小于22mm×42mm,脚套与桌脚和椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落； 4、面板采用多层胶合板、面贴防火板，总厚度不低于15mm。牢固耐用、平稳； 六、学生交直流专用电源盒28个 1、市电220V到桌，超1A短路过载保护对其它桌不影响； 2、所有电源符合JY/T0374-2004标准。 七、三联水嘴15个 铜质浸塑，一高两低，瓷芯快开节水龙头。 八、水槽15个 5mm厚度黑色PP（聚丙烯）防腐蚀材料采用专用模具一次高压成型，耐腐蚀、耐冲击、耐热。 九、实验室给排水系统1套 每张实验台设置水阀开关一个。给水管采用PVC管，主管直径≥25mm、分管直径≥20mm；排水管采用PVC耐蚀管，主管直径≥50mm、分管直径≥50mm。水槽下水管采用直径≥40mmPVC管，直接接入排水管道中。 十、给水控制器1个 铜质，手控给水。 十一、综合布线及安装1套 铺设耐压PVC套管，4平方毫米（或以上）铜芯总线，2.5平方毫米（或以上）铜芯线支线，所用电源线必须取得检测合格证，实验室电源布线系统应配备专用地线。 投标人的教师实验台、学生实验台具有2019年12月1日以来国家认可的第三方检测（检验）机构出具的产品检测报告（检测报告必须带MA、ilac-MRA、CNAS标识，且必须带可识别的二维码进行查询报告真伪），投标文件中提供复印件，原件备查。 | 1 | 套 | 67670 |
| 二、阶梯教室音响 |  |  |  |  |  |  |
| （一）扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业功放 |  | ▲1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告复印件，提供相关证明材料复印件) ▲2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告复印件，提供相关证明材料复印件) 3、输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 4、采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5、信噪比≥95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 1 | 台 | 4568 |
| 2 | 专业音箱 |  | 适用范围 1.与TS专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端娱乐会议扩声系统，适用于剧场，KTV房，高档会议室及多功能厅等，与超低音搭配可做高性能卫星箱使用。 功能特点 1.采用1只10寸中低音喇叭单元和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4.多个螺丝吊装孔位，一个口径35 mm的柱杆插座，多种安装方式。 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.峰值功率：1200W 5.灵敏度：98dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：10"低音×1 10.尺寸(HxWxD)：510x325x300 mm 11.重量：15.2Kg | 2 | 只 | 2932 |
| 3 | 支架HJ系列 |  | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 重量：0.93Kg | 2 | 只 | 172 |
| 4 | 专业功放 |  | ▲1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告复印件，提供相关证明材料复印件) ▲2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 2 | 台 | 3752 |
| 5 | 专业音箱 |  | 适用范围 1.与TS专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端娱乐会议扩声系统，适用于剧场，KTV房，高档会议室及多功能厅等，与超低音搭配可做高性能卫星箱使用。 功能特点 1.采用1只8寸中低音喇叭单元和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4.多个螺丝吊装孔位，一个口径35 mm的柱杆插座，多种安装方式。 技术参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：60Hz~20KHz 3.额定功率：200W 4.峰值功率：800W 5.灵敏度：96dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：119dB/126dB 7.覆盖角度：(H)80°(V)60° 8.高音：1.4"压缩高音单元×1 9.低音：8"低音×1 10.尺寸(HxWxD)：440x243x243 mm 11.重量：9.6Kg | 4 | 台 | 2234 |
| 6 | 支架HJ系列 |  | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 重量：0.93Kg | 4 | 只 | 172 |
| 7 | 调音台 |  | 1.支持≥4路Mic输入兼容4路线路输入接口，话筒接口幻像电源：+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 5.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB；失真度：<0.003%（A-weighted）；共模抑制比：60dB；单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz | 1 | 台 | 3127 |
| 8 | 音频处理器 |  | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 ★2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图，并盖供应商公章） 3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 ★5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证，并盖供应商公章） 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 1 | 台 | 5933 |
| 9 | 无线话筒（一头戴一手持） |  | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+一个头戴和一个手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3.输出功率：高功率30mW；低功率3mW 4.离散抑制：-60dB 5.供电：2节5号1.5V碱性电池 6.电池寿命：30mW时大约10个小时，3mW时大约15个小时 7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 9.重量：0.34Kg（手持），不含电池重量 10.尺寸：长268mm×直径35mm（手持） | 1 | 套 | 3719 |
| 10 | 话筒呼叫控制嵌入软件 |  | 技术参数： 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 1 | 套 | 内嵌 |
| 11 | 话筒天线 |  | 产品概述 极化天线适用于会议室、报告厅等场所，支持吸顶，壁挂和垂直安装方式。 功能特点 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线。 2.天线主要单元的波束聚焦在天线正前方，垂直或水平方向皆能提供均匀的辐射场型特性，背后也有提高信号强度的效果。 3.天线的频款涵盖无线麦克风法规的550 MHz ~ 850 MHz频率范围频段，具有 8 dBi的高指向特性的增益。 4.在专业无线传输工程使用可以在最复杂的演出或会议的环境下，讯号几乎没有明显的衰落现象，所以能提供较长的传输距离、抗干扰特性及最稳定的信号接收效果。 5.天线输出电缆上串接天线放大器直接连接到接收机（建议使用不超过25米的同轴电缆连线）；放大器具有10 dB ± 1 dB增益，专供接收机作长距离接收使用，补偿同轴电缆线连接到接收机所造成的信号损失，提升接收距离及最佳的讯号质量。 技术参数 1.频率范围：550MHz～850MHz 2.极化方式：45° 3.增益：8dBi 4.半功率波瓣宽度：H:76°±5°， V:76°±5° 5.前后比：≥23dB 6.输入阻抗：50Ω 7.电压驻波比（VSWR）：≤2.0 8.交叉极化鉴别率：≥15dB@0º，≥10dB@+/-60º 9.上第一副瓣抑制：15dB 10.最大功率：50W 11.雷电保护：直流接地DC 12.接头类型：BNC 13.电缆长度：0.3米 14.天线尺寸：284×284×80mm 15.天线重量：1.24Kg 16.天线罩材料：ABS 17.天线罩颜色：白色 18.工作温度：-40°c～60°c 19.极限风速：60m/s 20.抱杆直径：￠35～￠50mm | 1 | 套 | 2301 |
| 12 | 电源时序器 |  | 功能特点 1.8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 5.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 6.输出连接器：多用途电源插座。 技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A 7.尺寸（LxWxH）：484x295x44mm 8.重量：4.2Kg | 1 | 台 | 1169 |
| （二）周边配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 |  | 27U | 1 | 个 | 994 |
| 2 | 电源时序器 |  | 功能特点 1.8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W。 5.输入连接器：大功率电源连接器。 6.输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。 技术参数 1.额定输出电压 ：AC ~220V 50Hz 2.额定输出电流 ：30A 3.可控制电源 ：8路 4.每路动作延时时间 ：1秒 5.供电电源 ：VAC，220V 50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：16A 7.尺寸：484 x 299 x66mm 8.重量：4.9Kg | 2 | 台 | 1169 |
| 3 | 电源插头 |  | 16A三脚插头T-16 | 2 | 个 | 60 |
| 4 | 多媒体地插 |  | 120型银边(六位),128模块 尺寸120x120mm（CAT6*2、五孔电源插*1、3.5音频口*1、6.35话筒口*1、HDMI(直头、弯头)*1） | 2 | 个 | 80 |
| （三）辅助线材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 |  | 5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 16 | 根 | 20 |
| 2 | 音频连接线 |  | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 2 | 根 | 15 |
| 3 | 音频连接线 |  | 5米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 4 | 根 | 15 |
| 4 | 音频线 |  | RVVP2*0.5，200米/卷 | 1 | 卷 | 4000 |
| 5 | 音箱线 |  | HIFI音响线音频线喇叭线带神经线主音箱线300芯蓝色透明100米 QS2208T100S | 1 | 卷 |  |
| 6 | 视频线 |  | HDMI线材质: 纯铜长度:2米 | 1 | 根 |  |
| 7 | 六类网线 |  | 六类千兆网线【0.57无氧铜芯】305米 | 1 | 箱 |  |
| 8 | 水晶头 |  | 六类水晶头工程级50U镀金100个装 RJ45千兆网线接头 CAT6 | 1 | 盒 |  |
| 9 | 电源线 |  | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 200米 | 1 | 卷 |  |
| 10 | 管材 |  | DN=25mm，厚度：2.0mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm | 1 | 项 |  |
| 三、校园数字广播系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| （一）广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 主机服务器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络控制HJ主机 |  | 1.采用工业级工控机机箱设计，具有≥15英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器要求运载windows server 2008操作系统。 ★2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。（提供接口图证明，并盖供应商公章） ★3.支持≥4×USB接口、≥6×串口接口、≥1×并口、≥1×千兆网口。（提供接口图证明，并盖供应商公章） 4.配置双核/双线程/2.0GHz处理器，内存配置不低于2G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G。 5.设备支持1路VGA输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 6.系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV；系统音频信号标准输出电平：0dBV。 7.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 8.支持会话心跳功能，通过服务器和会话客户端之间心跳机制功能，避免客户端异常退出，僵死会话长时间占用终端。 ★9.提供生产企业或投标人送检国家认可的拥有相关检测资质的第三方检测机构的检测报告复印件，内容必须包含以上第（1,2,3,4，5、6.7.项内容 ）。 | 1 | 台 | 20984 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 |  | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 ★5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。（提供设置界面截图，并盖供应商公章） 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 ★10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（提供配置界面截图，并盖设备供应商公章） 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 ★12.通过网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。（提供功能界面截图佐证，并盖供应商公章） ★13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。（提供功能界面截图佐证，并盖供应商公章） ★14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。（提供功能界面截图佐证，并盖供应商公章） ★15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间0.1S-10S。（提供功能界面截图佐证，并盖供应商公章） 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能。 18.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 20.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 ★21、移动端APP具备基本辅助工具，包括画笔、放大镜等，移动端可对网络广播系统的电子地图进行批注，可通过广播服务器或广播系统管理电脑输出到液晶电视或大屏或投影等显示设备上，适应各类监控广播工程中进行可视化地指挥和管理。（提供移动APP软件的辅助工具界面截图，并盖供应商公章） | 1 | 套 | 5224 |
| 音源设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 话筒HJ系列 |  | 1.换能方式：驻极体 2.频率响应：40Hz-16KHz 3.灵敏度：-43dB±2dB 4.前奏音灵敏度：-50dB±2dB 5.钟声提示：带钟声提示功能 6.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 7.咪杆长度 ：420mm 8.具备有灯环提示功能 | 1 | 套 | 507 |
| 2 | 合并式播放器 |  | 1.设备采用标准机柜式设计，为广播系统提供合并音源，支持手动控制CD、MP3和收音机三种音源的播放器。 2.内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。 3.CD采用高档吸入式机芯；收音机采用高灵敏度收音模块； 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个。 ★4.具备有≥1路USB接口、≥1路SD卡槽口、≥1路收音FM天线口、≥2路音频输出接口。（提供接口图佐证，并盖供应商公章） 5.带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 | 1 | 台 | 2281 |
| 3 | 前置放大器 |  | 1.具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3. 4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮 6.频率响应：20Hz-20KHz(±3dB) 7.信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB 8.音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz 9.电源：～220V/50Hz 10.电源功耗：20W 11.尺寸：484×303×88mm ★12、竞标人或者产商提供送检国家认可的拥有相关检测资质的第三方检测机构的检测报告复印件及加盖公章，内容必须包含以上第（1,2,4项内容 ）。 | 1 | 台 | 1171 |
| 4 | 寻呼话筒 |  | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 ★11、竞标人或者产商提供送检国家认可的拥有相关检测资质的第三方检测机构的检测报告复印件及加盖公章，内容必须包含以上第（4,8,10,项内容 ）。 | 1 | 台 | 3639 |
| 5 | 话筒呼叫控制嵌入软件 |  | 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持远程点播功能，支持节目播放及本地广播。 3.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 4.支持新配置注册智能语音提示功能。 5.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 6.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 7.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 8.支持单独调节音量。 | 1 | 套 | 内嵌 |
| 消防联动 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 |  | 1.标准机柜式设计，高档拉丝铝合金面板，网络接口：标准RJ45输入，支持协议：TCP/IP、UDP。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 ★3.支持16路消防短路信号输入接口（提供后台设置16路短路端口功能界面图佐证，并盖供应商公章） 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 7.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 8.短路接口：工业标准压线接线端子 | 1 | 台 | 2513 |
| 2 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 |  | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持采集短路信号接口，设定触发任务。 3.支持触发分区/全区广播功能。 | 1 | 套 | 内嵌 |
| 其它配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 |  | 1. 壁挂式音箱设计，箱体符合声音共振原理设计理念，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2. 网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3，支持协议：TCP/IP，UDP，保护电路：过载、短路保护电路 3. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4. 内置2 x 20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 5. 具备1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 6. 内置2级优先设置： 1） 网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号。 2） AUX优先网络背景音乐信号。 7. 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 8. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 9. 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 | 1 | 对 | 2162 |
| 2 | 数字化IP网络终端嵌入软件 |  | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 1 | 套 | 内嵌 |
| 3 | 节目定时器 |  | 1.标准机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。 ★2.大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。（提供界面截图佐证此功能，并盖供应商公章） 3.具备1路钟声输出接口，1路报警短路信号输入接口。 4.具备1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。 5.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。 6.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。 7.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。 8.存储容量大，可进行多步编程定时控制电源。 | 1 | 台 | 2833 |
| 4 | 数字音频控制嵌入软件 |  | 1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。 3.支持受控于其他设备触发上电或断电。 4.断电程序不丢失，来电自动恢复运行； | 1 | 套 | 内嵌 |
| 5 | IP音频采集器 |  | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 3.音频格式：MP3 4.采样率：8KHz~48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：ADPCM PCM 7.输入频率：80Hz～14KHz +1/-3dB 8.谐波失真：≤0.3% 9.信噪比：>65dB 10.环境温度：5℃～40℃ 11.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 12.功耗：≤10W 13.输入电源：DC12V/1A ★14.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。（提供设置3种采集音质界面图佐证，并盖供应商公章） | 1 | 台 | 1600 |
| 6 | 机柜 |  | 产品特点 1.行业标准尺寸设计，符合消防认证IP30标准； 2.外观设计高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密； 3.同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定； 4.左右侧门可快速拆、装，方便工作； 5.带线槽设计方便设备连接线梳理。 技术参数 1.高度1965mm 2.宽度600mm 3.深度600mm 4.重量99Kg | 1 | 个 | 3974 |
| 模拟备份系统设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能控制主机 |  | 1.超强的编程自动控制，每天可多达200步，并设有晴天、雨天运行模式； 2.内置强大灵活的音频矩阵，8路输入，16路输出，可手动或自动任意切换；各区可同时播放不同节目，互不干扰； 3.内置可编程控制的MP3音源，音质优美；采用SD卡存储，容量可以任意扩充，随机附送读卡器，下载曲目简单方便； 4.外控各种音源设备，实现在规定时间、指定地点（区域），播放对应的节目（音乐）； 5.强大的电源管理，内置6路可编程控制的电源，并可外控电源时序器进行扩充； 6.多模式的消防报警功能，包括全区独立报警、分区独立报警、相邻（1.2.3.4）分区6种报警模式； 7.本地广播寻呼功能，可灵活的实现全区，分区广播寻呼； 8.配合呼叫站可进行远程寻呼广播；通过呼叫站的音频接入口； 9.与电话寻呼器连接则可实现电话远程全区，分区寻呼广播。 | 1 | 台 | 8179 |
| 2 | 智能广播系统 |  | 1.软件内嵌于智能广播系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。 3.支持主程序+备程序自动控制功能。 4.支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。 | 1 | 套 | 内嵌 |
| 3 | 寻呼器 |  | 1.桌面式设计，黑色氧化铝拉丝面板，精致美观，工艺考究，现代感十足； 2.液晶屏和分区指示灯配合显示每个分区工作状态，16个数字键和功能键，操作简单； 3.带有钟声提示音提醒及音量调节； 4. 1路话筒（MIC）以及独立的音量调节；一路辅助线路输入；一路音频辅助输出，外扩有源音箱； 5.可扩展到16台远程呼叫话筒进行寻呼广播，最大接线距离1Km。 | 1 | 台 | 1282 |
| 4 | 话筒呼叫控制嵌入软件 |  | 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持单独调节音量。 3.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 4.支持任务优先级设定。 5.支持钟声提示音提醒功能。 | 1 | 套 | 内嵌 |
| 5 | 前置放大器 |  | 1.1组MIC话筒输入，有自动和手动选择呼叫功能开关。在自动呼叫状态由MIC通道调校音调和音量。具有第一优先。 2.在手动呼叫状态可由各自通道自由选择。优先权大于EMC，当强插信号中断时，自动恢复各路对应输入；2组紧急输入具有第二优先 3.当有紧急信号输入时便自动切入播放紧急音频信号，当紧急信号中断时，自动恢复各路对应输入。 4.八路LINE输入，独立控制,话筒/LINE具有独立高/低音调节,2路EMC输入，可以切换八路LINE信号,MIC输入可切断EMC输入信号,八路非平衡输出。 | 1 | 台 | 1856 |
| 6 | 纯后级功放 |  | 1.标准机柜式设计，额定输出功率：1000W；扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 2.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 3.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 4.面板带音量调节旋钮； 5.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 | 2 | 台 | 7160 |
| 7 | 主备切换器 |  | 1.设备采用机柜式设计，支持1备8主功能，支持实时功放状态检测，并且以不同的LED颜色指示。 ★2.支持8路非平衡音频输入输出接口，支持8路功率信号输入输出接口。（提供接口图佐证，并盖供应商公章） 3.具有以太网联机接口，可集成第3方系统，实现集中监管，分散控制。 4.失真＜0.1%（额定输出功率）,1kHz；频响范围20Hz～20kHz，灵敏度：775mV，信噪比>70dB，阻抗：10kΩ。 | 1 | 台 | 3478 |
| 8 | 功率放大器智能分区控制嵌入软件 |  | 1.软件内嵌于功率放大器智能分区控制系统设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持实时功放状态检测，并且以不同的LED颜色指示。 | 1 | 套 | 内嵌 |
| 9 | 音量控制器 |  | 1.标准机柜式设计，支持四路功率信号输入，四路功率信号输出。输入：音频信号100V、输出：音频信号100V。 2.四个独立通道，带有开关按钮控制。 | 1 | 台 | 1400 |
| 10 | 纯后级功放 |  | 1.标准机柜式设计，额定输出功率：1000W；扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 2.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 3.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 4.面板带音量调节旋钮； 5.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 | 1 | 台 | 7160 |
| 11 | UPS电源 |  | 1.名称：3KVA单进单出 2、方式：智能型高频在线式。 3、容量 3KVA/2400W 。 4、转换时间:0毫秒。 5、输入电压范围：120~276Vac可以满载输出。 6、整机效率：≥92%。 7、输出电压范围：220/230/240Vac±1％。 8、输出电压波形：正弦波。 | 1 | 台 | 4200 |
| 12 | DVD播放机 |  | 1.采用全新一代控制芯片，轻触式按键操作。 2.支持1路AV，1路HDMI视频输出接口。 3.支持1路6.35mm音频输出接口，可独立音量调节。 4.附有多功能红外线遥控器，支持升降调按键组。 5.面板显示屏支持显示播放状态和播放时间。 6.可播放：CD/VCD/DVD碟片。 7.内置MP3播放器，可读取USB。 8.支持播放MP3、WAV音频格式。 9.信噪比：95dB，响应频率：20Hz–20kHz，总谐波失真：＜0.01%，失真度：＞0.01%。 | 1 | 台 | 1425 |
| 13 | 多功能音源控制嵌入软件 |  | 1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.全新一代控制芯片，轻触式按键操作。 3.支持播放CD等碟片。 4.支持读取U盘，并且播放媒体文件。 | 1 | 套 | 内嵌 |
| (二)分控室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 台式电脑 |  | 一、硬件配置要求： 1、 性能参数：英特尔第八代六核Intel Core i5-8400 或以上；Intel B300系列以上芯片组，内存不低于8G DDR4 2133，硬盘不小于1T SATA硬盘，集成显卡，集成千兆网卡，集成声卡。 2、外观设计要求：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效，顶置电源开关键，机箱体积小巧，不大于16L；具备防尘级别IP5X或以上。 主板：具备BIOS底层集成智能USB技术（可实现对外接存储设备管理，防止非法U盘等接入），满足设备管理安全需求； 3、必须有如下接口与槽位设计：带不少于2个全高PCI Express x1、1个全高PCI Express x16，标配10个USB端口，其中至少6个为USB3.0，要求前置六个USB接口且分离放置，互不干涉，配置PS/2接口、串口，VGA+HDMI接口。 ★4、显示器：≥21.5寸WLED显示器，分辨率：1920×1080，屏幕比例：16：9，亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间：≤4ms，VGA接口,显示器具有低蓝光功能，可一键切换至低蓝光模式，大幅降低显示器的高能短波蓝光强度，有效保护用眼安全。 5、键盘鼠标：抗菌防水键盘，1000DPI光电鼠标。 6、操作系统：配置Windows 10 Home 64bit简体中文正版操作系统，不接受二次加装。 7、电源要求：节能电源，可适应电源输入电压90V至265V恶劣供电。 二、软件配置： 1、出厂预装正版Windows 10操作系统（不接受二次加装）。 2、出厂配置同品牌配置网络同传及硬盘还原软件（非外插卡），具备以下功能，需提供产品彩页或功能截图或第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件，以说明相关功能。1)可实现所有的计算机终端集中统一管理。断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学及备课。2)镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致；3)服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成；4)客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用；5)客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。 三、质量及服务保证： 原厂3年上门服务（节假日不休），为保证服务质量，原厂需在本地有官方维修站，需官网可查为准；为保证正品行货，如非产品生产厂家投标，供货时应提供所投产品的生产厂家针对本项目的售后服务承诺书原件。 | 1 | 台 | 5500 |
| 2 | IP网络广播系统分控软件 |  | 1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。。 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能。 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 ▲11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。（提供功能界面截图佐证，并盖供应商公章） | 1 | 套 | 1667 |
| 3 | 寻呼话筒 |  | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 ★4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图，并盖供应商公章） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 ★8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图，并盖供应商公章） 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 11.支持IPv6、IPv4网络协议 | 1 | 台 | 3267 |
| 4 | 话筒呼叫控制嵌入软件 |  | 1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 2.支持远程点播功能，支持节目播放及本地广播。 3.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 4.支持新配置注册智能语音提示功能。 5.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 6.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 7.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 8.支持单独调节音量。 | 1 | 套 | 内嵌 |
| 5 | IP网络音箱 |  | 1. 壁挂式音箱设计，箱体符合声音共振原理设计理念，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 2. 网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3，支持协议：TCP/IP，UDP，保护电路：过载、短路保护电路 3. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4. 内置2 x 20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 5. 具备1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 6. 内置2级优先设置： 1） 网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号。 2） AUX优先网络背景音乐信号。 7. 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 8. 数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 9. 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 | 1 | 对 | 2167 |
| 6 | 数字化IP网络终端嵌入软件 |  | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 1 | 套 | 内嵌 |
| 7 | 前置放大器 |  | 1.具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3. 4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮 6.频率响应：20Hz-20KHz(±3dB) 7.信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB 8.音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz 9.电源：～220V/50Hz 10.电源功耗：20W 11.尺寸：484×303×88mm ★12、竞标人或者产商提供送检国家认可的拥有相关检测资质的第三方检测机构的检测报告复印件及加盖公章，内容必须包含以上第（1,2,4项内容 ）。 | 1 | 台 | 1171 |
| 8 | 话筒HJ系列 |  | 1.换能方式：驻极体 2.频率响应：40Hz-16KHz 3.灵敏度：-43dB±2dB 4.前奏音灵敏度：-50dB±2dB 5.钟声提示：带钟声提示功能 6.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 7.咪杆长度 ：420mm 8.具备有灯环提示功能 | 1 | 套 | 507 |
| 9 | IP音频采集器 |  | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 3.音频格式：MP3 4.采样率：8KHz~48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：ADPCM PCM 7.输入频率：80Hz～14KHz +1/-3dB 8.谐波失真：≤0.3% 9.信噪比：>65dB 10.环境温度：5℃～40℃ 11.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 12.功耗：≤10W 13.输入电源：DC12V/1A ★14.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。（提供设置3种采集音质界面图佐证，并盖供应商公章） ★15.所投产品厂家具有服务能力达到GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准五星级，证书覆盖范围包括音视频集成系统（视频会议、数字会议、中控矩阵、大屏及控制、分布式综合管理信息平台、专业音响）字样，提供证书复印件并盖供应商公章。 | 1 | 台 | 1600 |
| (三)前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 教学楼设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 |  | - 设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 4.设备具有1路100V定压信号备份输入，网络异常的状态下，切换到备份通道。 ▲5.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤1%，AUX输入灵敏度：350mV，音频模式支持16位CD音质，支持MP3音频格式。 8.设备内置2.4G无线音频模块，2.40MHz—2.53MHz传输频率，配备头戴式话筒，支持音量调节。 | 43 | 对 | 3040 |
| 2 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 |  | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 43 | 套 | 内嵌 |
| 教学室外设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 |  | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 5.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 ★6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（提供设备有2路电源输出电源插座证明图复印件，并盖供应商公章） 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 9.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω | 1 | 台 | 2299 |
| 2 | 数字化IP网络终端嵌入软件 |  | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 1 | 套 | 内嵌 |
| 3 | 前置放大器 |  | 1具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1 | 台 | 1171 |
| 4 | 数字功放 |  | 1.功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。 2.为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。 3.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥650W，具备1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 ★4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。（提供产品接口截图佐证，并盖供应商公章） 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 6.支持短路、过载、过热保护功能。 | 1 | 台 | 6008 |
| 5 | 音柱 |  | 1．额定功率(100V)：60W 2．额定功率(70V)：30W 3．灵敏度≥91dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×2+3"×2 | 10 | 只 | 532 |
| 宿舍楼前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络终端功放 |  | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥500W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 1 | 台 | 5333 |
| 2 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 |  | 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 1 | 套 | 内嵌 |
| 3 | 音柱 |  | 1．额定功率(100V)：60W 2．额定功率(70V)：30W 3．灵敏度≥91dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×2+3"×2 | 6 | 只 | 532 |
| 校园室外主干道设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络终端功放 |  | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥500W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 1 | 台 | 3868 |
| 2 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 |  | 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 1 | 套 | 内嵌 |
| 3 | 音柱 |  | 1．额定功率（100V）：22.5W,45W 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度≥88dB 4．频率响应：50-18KHz 5．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 6．防护等级：IP66 | 7 | 只 | 500 |
| 食堂前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络终端功放 |  | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥350W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 1 | 台 | 4258 |
| 2 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 |  | 1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 1 | 套 | 内嵌 |
| 3 | 音柱 |  | 1．额定功率（100V）：22.5W,45W 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W 3．灵敏度≥88dB 4．频率响应：50-18KHz 5．喇叭单元：4"×4,2.5"×1 6．防护等级：IP66 | 4 | 只 | 500 |
| 室内篮球场设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 |  | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 5.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 ★6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（提供设备有2路电源输出电源插座证明图复印件，并盖供应商公章） 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 9.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω | 1 | 台 | 1916 |
| 2 | 数字化IP网络终端嵌入软件 |  | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 1 | 套 | 内嵌 |
| 3 | 前置放大器 |  | 1具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1 | 台 | 1171 |
| 4 | 数字功放 |  | 1.功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。 2.为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。 3.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥500W，具备1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 ★4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。（提供产品接口截图佐证，并盖供应商公章） 5.设备内置1通道独立电源供电功能。 6.支持短路、过载、过热保护功能。 | 1 | 台 | 3833 |
| 5 | 音柱 |  | 1．额定功率(100V)：60W 2．额定功率(70V)：30W 3．灵敏度≥91dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×2+3"×2 | 4 | 只 | 517 |
| 6 | 无线话筒 |  | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4.频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 1 | 套 | 3004 |
| 7 | 话筒呼叫控制嵌入软件 |  | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.支持二次变频超外差接收机方式。 4.支持单独调节音量。 5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 1 | 套 | 内嵌 |
| 8 | 话筒天线 |  | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。 2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18.驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 | 1 | 套 | 1750 |
| 室外运动场设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 |  | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 5.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 ★6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（提供设备有2路电源输出电源插座证明图复印件，并盖供应商公章） 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 9.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω | 1 | 台 | 1916 |
| 2 | 数字化IP网络终端嵌入软件 |  | 1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3.支持新配置注册智能语音提示功能。 4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 1 | 套 | 内嵌 |
| 3 | 前置放大器 |  | 1具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1 | 台 | 976 |
| 4 | IP无线话筒采集器 |  | 1.终端主机采用标准机柜式设计；采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2.提供共600个信道选择，真正分集式接收，有效避免断频现象和延长接收距离。 3.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；主机具有LCD液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率。 4.主机具有平衡和非平衡两种选择输出端口。 5.无线话筒频率范围：640-690MHz、740-790MHz、807-830MHz；无线话筒使用距离可达200米， 6.系统平台可预设配置20组任务，可实现任意时间、任意数量终端、任意音量的任意音乐播放或实时呼叫；广播后台可预设配置终端或分区广播喊话。 7.支持无线遥控功能，支持距离可达800米遥控 ★8.主手持话筒自带功能按键和LED显示屏，可对实现任务确认执行、暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减操作。（投标文件中提供国家认可的检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章。） 9.内置音频采集编码模块，音频采集延时小于200ms 10.支持广播系统对终端进行远程固件升级。 11.带有两个手持话筒，话筒灵敏度等于或者优于-105dBm(12dB S/N AD)，话筒失真度THD<0.5%@1kHz | 1 | 台 | 5214 |
| 5 | 话筒天线 |  | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。 2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18.驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 | 2 | 套 | 1750 |
| 6 | 纯后级功放 |  | 1.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 2.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 3.面板带音量调节旋钮； 4.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 5.额定输出功率：1500W | 1 | 台 | 8356 |
| 7 | 音柱 |  | 1．额定功率(100V)：120W 2．额定功率(70V)：60W 3．灵敏度≥94dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×4+3"×1 | 8 | 只 | 950 |
| 交换机、前端机柜等设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 |  | 1、以太网交换机，16个10/100/1000M电口； 2、背板带宽 32Gbps 转发速率 23.81Mpps； 3、支持IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1p、IEEE 802.1q、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 标准与协议； 4、MAC地址容量8K； 5、支持所有端口线速转发； | 1 | 台 | 900 |
| 2 | 前端设备机柜 |  | 19寸机柜；宽600，深600，高1000MM，容量19U 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。 2、单开黑色钢化玻璃前门（前门边带蓝色装饰条）； 单开钣金后门； 前后门免焊加强筋结构； 前后门配高级典雅锁； 防护等级:IP20 3、主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。 表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑。提供第三方质量检测报告复印件。 4、机柜安装：19”安装，方孔条可调节深度，前后共4根。为便于安装，方孔条上有U制标识。 5、每台机柜配一条环保-10A输入输出PDU，含线八位万能插座PDU，功率2500W，线长3M。 | 1 | 台 | 900 |
| （四）辅助材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 |  | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 6 | 根 | 24 |
| 2 | 音频连接线 |  | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 6 | 根 | 19 |
| 3 | 音频连接线 |  | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 2 | 根 | 24 |
| 4 | 音频连接线 |  | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 2 | 根 | 19 |
| 5 | 五孔插座 |  | 孔位数 5个，额定电流 10A | 43 | 个 | 8045 |
| 6 | 水晶头 |  | 六类网络水晶头6类8芯Cat6电脑网线RJ45连接器8P8C可搭配安普网线 工程级六类水晶头（100个/盒）1盒 | 1 | 盒 |  |
| 7 | 网线 |  | 六类网线 非屏蔽 纯铜线芯 千兆网线 工程家装专用网线 灰色 100米 | 1 | 箱 |  |
| 8 | 喇叭线（室内） |  | RVV2*1.5，200米/卷，黑色 | 1 | 批 |  |
| 9 | 喇叭线（室外） |  | RVV2*2.5，200米/卷，黑色 | 1 | 批 |  |
| 10 | 电源线 |  | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 200米 | 1 | 批 |  |
| 11 | 天线延长线 |  | 馈线 SYV 50-5-1 百米 | 1 | 根 |  |
| 12 | 镀锌线管 |  | DN=25mm，厚度：1.8mm，每支钢管通常定尺长度为3000mm | 1 | 批 |  |
| 13 | 室外音柱立杆 |  | 提供参考，需另购买 | 1 | 根 |  |
| 14 | 其它辅助材料（绝缘胶布、排插等） |  | 提供参考，需另购买 | 1 | 项 |  |
| 四、教室多媒体设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 组合式推拉黑板 |  | 组合式推拉黑板 1．基本尺寸：≥4000mm×1305mm，根据一体机的尺寸配套生产，确保配套使用方便、美观。 2．结构：四块组合，双边推拉一体机居中设计，整体由四块同等大小的书写板以及铝合金边框组成，一体机两侧固定两块书写板与之平齐，一体机前侧为两块滑动书写板，配置带有LOGO的锁具，推拉流畅，确保一体机使用安全方便。 3．书写板面：颜色：米黄色；材料：环保教学专用烤漆钢板，平整无拼接，坚固耐用，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，光泽度≤10GU，可吸附磁钉，方便教学；处理工艺：表面经哑光特殊处理，光滑易书写，投影显示效果明显，不易反光，保护师生视力健康。 4．内芯材料：采用抗压、防潮、吸音、阻燃聚苯乙烯泡沫板，书写无吱咔声，改善书写手感。 5．边框：工业用高级抗磨损铝合金经模具挤压一次成型，电泳香槟色，防眩光，上框规格57mm×100mm，左右框规格29mm×100mm，横（立）框采用双层加强结构，加强承重抗压能力，厚度≥15mm。上边框内置一体化滑轮滑道，结构性解决滑轮受灰尘影响的情况，配有宽度≥30mm的板托与下边框一体化设计，可放置书写笔，方便实用。 6．包角材料：规格：100mm×29mm×29mm，采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，双壁成腔流线型设计，正面带黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合《教学仪器设备产品一般质量要求。 7．限位档：黑板内侧固定位置装有隐藏式限位装置，限制滑动板滑动位置，拒绝撞击立框，达到美观安全的效果。 8. 易维护性：配有与书写板同色同质的封板，置于一体机的上下两侧，可自由拆装，不用拆除整个推拉板即可实现对一体机的维护，方便实用，设计美观。 9．安全性：整体推拉板由一把锁具控制，锁具无外露可拆部件，安全防护一体机的安全。 10．配套环保耗材：耗材如下： 3支书写笔（红蓝黑各1支）；3瓶墨水（红蓝黑各1瓶），墨水容量每瓶100ml；板擦1个； 黑板专用清洁毛巾 1条；专用清洁毛刷1个；多功能盒 1套； | 18 | 套 | 1600 |
| 2 | 有源音箱及麦克风 |  | 有源音箱： 1、采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2、双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。 3、输出额定功率: 2*15W，喇叭单元尺寸≥5寸。 4、端口：220V电源接口*1、Line in*1、USB*1。 5、麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。 6、配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 7、支持教师扩声和输入音源叠加输出，可对接录播系统实现教师扩声音频的纯净采集，避免环境杂音干扰采集效果。 无线麦克风： 1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2.麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。 3.支持智能红外对码及UHF对码，可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接。 4.配合USB接收器连接一体机，具备翻页键功能，可远程操控一体机设备进行PPT教材翻页功能；配合USB接收器连接一体机，可通过一体机对老师的声音进行录制。 5.采用触点磁吸式充电方式，支持快速充电与超低功耗工作模式，课间充电10分钟，实现≥60分钟续航。 6.麦克风距离音箱最大有效工作距离≥10米，保证全教室覆盖。 | 18 | 台 | 1600 |
| 3 | 综合讲桌 |  | 一、综合讲桌的尺寸：约900mm×500mm×900mm（长×宽×高）。 二、综合讲桌的材料和木工要求 ★2.1、讲桌主体材料采用公称厚度不小于18mm、质量等级为国家标准GB/T 5849-2006《细木工板》一等品、甲醛释放量不大于E1级的室内用实心细木工板。讲桌外表面加压红樱桃装饰贴面胶合板。讲桌的圆弧面采用多层胶合板（含装饰贴面胶合板）加工而成，成品公称厚度不小于13mm。实木封边，所用实木边要与饰面板色一致。 2.2、讲桌使用的主要人造板物理力学性能和人造板含水率按照国家标准GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的规定执行。胶合板质量应符合国家标准GB/T 9846.3-2004《胶合板第3部分普通胶合板通用技术条件》和GB/T 9846.4-2004《胶合板第4部分普通胶合板外观分等技术条件》相应的规定要求，甲醛释放量不大于E1级的规定，胶合板的胶合强度指标值应不小于0.70兆帕。胶合板外表面（装饰层）胶合强度指标值应不小于0.40兆帕。讲桌不允许使用有边角缺陷（边角含树皮或缺少一部分木材）、虫蛀、腐朽、霉变、开裂等会影响产品结构强度和外观的材料。 2.3、组合部位要求用公称长度不小于50mm的钢钉，钉合后钉子两端均不许外露。接口部位涂上拼板胶。安装时上金属角码，以增强讲桌的牢固性。结合处不允许开裂或松动。 2.4、讲桌表面涂饰部位的表面粗糙度（其参数及数值要求详见GB／T 3324-2017《木家具通用技术条件》）。下同）为精光；内部不涂饰部位的表面粗糙度为细光；隐蔽处的表面粗糙度为粗光。讲桌外露边棱和凸出部分应倒角，不得有尖锐的棱角、毛刺。 三、综合讲桌的系统控制软件 3.1、数字书法教学系统 3.1.1、PC端软件需要运行在WIN XP及以上版本的系统，内存需2G及以上，硬盘空间500M以上； ★3.1.2、可适配书写终端，使用书写终端在学案或纸面上进行描摹书写练字，系统会从笔顺、笔画、间架结构、笔形等多维度进行自动书写评判。当书写的字出现比划、顺序的错误时，系统也会自动给出正确的书写方法建议； 3.1.3、通过教学软件运行调取硬笔书法教学资源，满足课堂教学需求； ★3.1.4、教师可以在交互式电子白板或一体机屏幕上进行书写板书，笔迹实时呈现、回放、智能评判，评判维度有笔顺、笔画、方向、结构等； 3.1.5、资源检索功能：可以通过键盘输入和屏幕任意写识别后调取教学资源。 3.1.6、支持教师批注内容，批注时可选择笔迹颜色、粗细，可进行局部擦除或整体擦除； 3.1.7、可放大需要展示的板书内容，并进行位置的精准移动定位展示； ★3.1.8、投标时提供数字书法教学系统软件著作权证书等复印件并加盖投标人公章； 3.2、资源系统 3.2.1、云资源：内置3500余中小学必学汉字字库，配有3500余汉字的示范动画、书法规范、名家示范、语文知识、汉字故事等教学资源，可调用系统中的汉字资源进行授课展示，满足硬笔书法教学及语文课堂教学需求； 3.2.2、集成PPT功能：教师可随时调取电脑中的PPT插入教学过程，丰富教学内容； ★3.2.3、课程体系一：配套由教育部最新编版语文教材各年级同步课程体系，老师利用系统资源可直接使用在语文课堂的教学生识字、写字，每课均含有相关汉字得音、形、意、用全方面的语文知识，汉字演变中孕育的字理故事，同事引入书法名师准对书写规范进行微课讲解，并将通过数据收集形成学生学情进行整理；配套硬笔书法从初级到高级针对书写技法提升的课程体系，老师利用系统配套资源可直接满足不同级别用户由浅入深的教学需求；以上课程每节课含有完整的教学流程内容，针对书法课程中的技术目标从基本笔画、偏旁部首、间架结构、整字等内容进行分层教学，包括示范动画、书法规范、名家示范、语文知识、助学典故等教学资源和汉字故事； 3.2.4、课程体系二：配套电子工业出版社1-6年级上下册练字字帖资源，六年级以上适配习字本、听写本。纸面书写可以被自动加载进系统中，教师可结合纸面教材和电子化教材，更灵活的进行教学示范。 3.3、教师账户 ★3.3.1、通过登录教学软件调取硬笔书法教学资源，满足课堂教学需求；支持跨平台教学，可实现客户端软件和WEB端两种模式进行教学，也可支持全校园内至少30个教室内安装使用调取授课资源，并支持不同账户同时使用授课系统调取资源进行授课； 3.3.2、同一教师账户，利用备课系统制作的资料包和学生名单，可直接在授课系统与互动教学系统中查看； 3.3.3、第一次登录之后，再次启动时，系统可自动登录； 四、讲桌的涂饰要求 4.1、讲桌的漆膜外观应符合国家标准GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》的规定。 4.2、讲桌涂饰部位：讲桌外表面、内表面（包括桌斗内）的所有部位均应涂饰。 4.3、讲桌涂饰颜色要求：讲桌外表面的底漆颜色为浅桔黄色或浅橙黄色、浅琥珀色，漆膜色调均匀；面漆用符合环保和安全卫生要求的 | 18 | 张 | 1000 |
| 五、体育器材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内手动液压篮球架 |  | 1.产品技术规格 篮球架伸臂为2.55m，篮圈上沿离地面高3.05M，箱体尺寸：长X宽X前高X后高=2.1X1.1X0.65X0.35（m）。适合最小场地35.5米。 2．产品用材 篮架箱体采用3mm的铁板在专用折边机上折边而成，篮球架立臂采用120X60X3.0mm 方管，与铁板焊接成型，篮架后立臂采用60X60X3.0方管，篮球架伸臂采用120X120X3.0、120X60X3.0、60X60X3.0方管焊接成型。焊缝表面均匀光滑，篮架立臂转动部位与伸臂头部，箱体前上部连接采用瓦盒精密铸钢件连接，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在折弯机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起的生锈等隐患，合理的结构设计与独特的外观造型和谐统一。 3．产品的结构原理 篮球架设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、液压系统。篮球架采用电动液压机构，由液压控制篮球架立臂升降、走轮伸缩。 篮架主体升降采用液压升降系统，使用电机接通220V、50HZ单相电源即可启动，带动油泵，经微电脑控制系统进行“功能”转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架立柱升降和底座万向轮起落。 4．篮板 规格：1800X1050（mm）x10.0，篮板配用高强度安全钢化玻璃具有高强度、耐性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护胶条，能有效保护运动员扣篮不受伤害。 - 5、篮圈 篮圈采用φ18实心圆钢制作，篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到105kg时，篮圈无转动，当静载荷≥105kg时，篮圈向下转动，角度不超过30度，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。 6、防护措施 篮球架前立臂、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员不受伤害，篮架底座下部设有防震垫，后部装有特制专用配重，单只配重不少于500kg，能保证在篮圈根部施加3200N的载荷时，篮球架不倾翻。前立臂与伸臂之间设有专用的保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性 7、表面处理 所有钢件均经抛丸、打砂等初级处理在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度80um至120um。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者健康。 8. 篮球架执行标准： GB 23176-2008 《篮球架》 GB/T19272-2011 《室外健身器材的安全 通用要求》 GB 5296.1-1997 《消费品使用说明 总则》 GB 5296.7-2008 《消费品使用说明 第7部分：体育器材》 9.理论重量为：1000KG/付，含篮筐，篮板。 1、 投标文件中提供通过国际篮联FIBA认证，并提供证书复印件并加盖投标人公章。 2.投标文件中提供电动液压篮球架采用电缸升降系统，4伏电机，提供产品说明书或证书复印件并加盖投标人公章。 | 1 | 副 | 31985 |
| 2 | 室外乒乓球台 |  | 1、台面尺寸2740mm×1525mm,台高760mm. 2、台板采用SMC材料，台面翻边厚度不小于50mm，加强筋高度35mm。 3、彩虹腿采用ф60mm的优质钢管，厚度2.0mm，螺栓连接。 4、网架采用铁网架，网架高度152.5mm。 5、球台台面颜色为蓝色，表面无光泽；台面耐磨性强、防腐、防晒、防雨、防风、阻燃、环保、不易变形、零收缩、耐老化。端、边线和中线为白色，面标线规格。 6、台脚与端面距离≥150mm，台脚与两侧距离≥100mm，端部和侧面撑档与地面距离≥250mm；台面弹性：230 mm～260mm。 7、所有铁件部份必须采用酸洗、磷化、除油、除锈等处理工艺，然后静电喷塑。 | 8 | 台 | 1775 |
| 3 | 终点裁判台 |  | 27座可移动式伸缩终点裁判台 规格：6400*1950*3200【长*宽*高】 1、配加强型尼龙轮，可随意方向转弯移动。 2、可伸缩，最大伸度为6400mm、最小缩度为2650mm，用的时候将它拉出、不用则将它推进，实用性强占地小。 3、所有钢管及钢板均采用热镀锌材料，能保证室外长时间使用不生锈。座椅采用中空吹塑座椅，共27座。 4、配有7个调节平衡，使用时将看台拉出，将调节调上，使得看台稳定在地面上不动，稳定性强。 | 1 | 套 | 14660 |
| 六、教室窗帘 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 布帘 |  | 面料：530克单面光，经线200D/38F,纬线300D/80F,成品门幅280CM，成品克重190G/㎡,遮光率90%，非涂层遮光布，无毒无味不含挥发性化学成分，有隔音隔热吸尘的效果，克干洗可水洗，可做防水防静音、阻燃等后处理，能防止紫外线对人体的伤害。 配件：铝合金材质轨道，表面处理喷涂象牙白，支重1.05KG/6.6M,高30MM，宽10MM，一米标配1205金珠*8+1205合金封口*1+欧变牙白顶*2. | 1075 | 米 | 71 |
| 七、环保平面绿板 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环保平面绿板 |  | 基本尺寸：4000mm×1265mm。 书写板面：采用优质烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm，粗糙度为Ra1.6-3.2 um，光泽度≤6光泽单位，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，有效地保护了师生的视力健康。 内芯材料：高强度、吸音、防潮、聚苯乙烯泡沫板。采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感且环保。 背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,此技术为专利产品，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用。 板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整不脱壳。 边框：采用高强度铝合金型材，电泳香槟色；规格≥20㎜×49㎜。 包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。不小于R12mm的圆角，无尖角毛刺。 安装：配装自制L形钢制安装件，规格52*20*32mm，隐形安装、没有外露的挂接件，整体美观。 | 25 | 块 | 650 |
| 本项目核心产品为：数字化IP网络广播客户端管理软件 1、提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他竞标无效。 2、非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 商务要求： |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期及售后服务 |  | 一、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期自验收合格之日起不得少于一年（采购需求中另有规定的，按其规定执行。）。 二、交付使用期及地点： - 交付使用期：自签订合同之日起 15 个工作日内交货并按采购人要求安装调试完 毕交付使用。 2、交货地点：广西桂林市灵川县采购人指定地点。 三、技术服务及培训： - 免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户在产品使用中遇到的问题。 2、免费对采购人操作人员进行培训，直至参训人员能完全熟练操作。 四、售后服务的内容和措施： 1、采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。 2、维修响应：若设备出现故障问题，供应商在接到故障通知后 1 小时内响应、48 小时内到达现场，有指定服务热线。 3、在质保期内发生的质量问题，由成交供应商负责免费解决，包退包换（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。所有保修服务方式均为成交供应商或厂家上门保修，即由成交供应商或制造商派技术人员到使用现场维修。由此产生的一切费用均由成交供应商承担。 4、在质保期外发生的质量问题，由成交供应商负责解决，只收取更换零部件的成本费，不得收取任何工时费及技术人员差旅费等其他费用。提供零配件、易损件、 耗材等日常维护必须品价目表。要求保证长期良好的售后服务和零配件供应。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 货物安装调试完毕，在验收后将合同金额的5%（人民币，四舍五入到元）向采购人缴纳质保金，验收合格之后，采购人在30日内一次性支付合同金额100%。质保期满后十五个工作日内退还质保金（无息）。 |  |  |  |  |
| 验收标准 |  | 1、设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 2、符合我国国家有关技术规范和技术标准。 3、成交人在竞争性谈判文件规定的交付使用期内完成所有设备的安装、调试、培训。验收时 ，采购人将现场根据竞争性谈判文件要求、响应文件承诺及国家有关质量标准进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由成交人负责承担全部赔偿责任。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、供货时，成交供应商必须提供成交设备生产厂家针对此项目的授权书、供货证明、售后服务承诺书原件；提供由国家行政主管部门核准的产品出厂检验报告、合格证书、装箱单；提供完整的技术资料原件一套（技术说明书及中文操作使用说明书）。否则不予验收。 2、货物在运输过程中的包装破损或货物丢失造成的损失由成交供应商负责。 3、所提供货物必须是未经拆封全新的、符合国家有关认证标准及安全规定的产品，如出现质量问题按国内同类产品国家行业规定全免费上门包换或作退货处理，给采购人造成损失的按实际损失赔偿。若供应商提供的设备参数与响应文件不一致的视为虚假应标，采购人有权拒绝接收并保留追究相关责任的权利，由此造成的所有损失及责任由供应商自行承担。 4、采购人对成交产品按采购需求及供应商的响应文件逐条核验，如响应文件技术规格偏离表中承诺的参数与产品实际参数不一致，采购人不予验收，由此造成的损失由成交供应商负责。 5、供应商应保证响应文件中所提供的第三方检测（验）报告均应是通过正规合法程序取得，成交供应商有义务提供检测机构开具的检测费发票原件及检测机构的联系方式供采购单位核查，核查未通过或不能提供原件的，采购人将按虚假应标上报相关监督管理部门进行处理。采购单位保留追究成交供应商的相关法律责任的权利，否则响应文件作无效处理。 |  |  |  |  |
| 注意事项 |  | 1、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的，作无效竞标处理。 2、本项目采购预算金额为人民币778222元，超过政府采购预算的竞标报价无效。 3、本“货物采购需求”中的所有要求均为实质性要求。 4、为了避免价格的恶性竞争，保证项目的整体质量并确保服务质量，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价时，应当要求供应商提供针对其竞标报价做出的书面说明和相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视为以低于企业成本报价恶意竞标，其响应文件作无效处理。 |  |  |  |  |

- 第四章  评审办法

一、评审依据

1.评审依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。

2.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1.谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2.按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

（1）供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品均为小型和微型企业产品的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），最后报价给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-10%）；

（2）除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

②谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

3.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

4. 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见第六章、响应文件格式），并对声明的真实性负责。成交为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

5.评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，则依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、售后服务优先原则排序。

三、成交候选人推荐原则

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

- 第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附

件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1. 交付时间：成交供应商在签订合同之日起15个工作日内交货完毕，并完成安装调试合格；交付地点：   采购人指定地点 。

2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据谈判文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定时间地点。

第八条  售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

货物安装调试完毕，在验收后将合同金额的5%（人民币，四舍五入到元）向采购人缴纳质保金，验收合格之后，采购人在30日内一次性支付合同金额100%。质保期满后十五个工作日内退还质保金（无息）。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过90天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经灵川县财政部门审批，并签订书面补充协议报灵川县人民政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1. 竞争性谈判文件；

2. 乙方提供的响应（或应答）文件；

3. 售后服务承诺书；

4. 谈判中的谈判记录；

5. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送采购代理机构存档。

甲方名称（公章）：                            乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人：                                  法定代表人（负责人、自然人）签字

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

委托代理人：                                  委托代理人：

电  话：                                      电   话：

开户名称：                                    开户名称：

开户银行：                                    开户银行：

银行账号：                                    银行账号：

日    期：                                    日    期：

- 第六章 响应文件格式

1. 响应函（格式见附件）（必须提供）；

附件：

响 应 函 （格 式）

致： 广西建设工程机电设备招标中心有限公司

根据贵方         项目谈判文件，项目编号                ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交响应文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 按谈判文件货物采购需求和谈判报价表：

谈判报价（大写）                元人民币(￥              )；

2.我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

5. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

响应日期：

注：

响应函须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

2.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

致： 广西建设工程机电设备招标中心有限公司

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 供应商（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字或盖章：                          　　        年      月     日

授权委托书（格式二）

- 致： 广西建设工程机电设备招标中心有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表本人全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　　        年      月     日

4. 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

附件：

声   明

- 致： 广西建设工程机电设备招标中心有限公司

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

5. 供应商的法人或者其他组织三证合一营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

6. 谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

附件：                                     谈判报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：谈判报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日期：

注：1.各供应商必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。

2.供应商应根据所提供的货物如实填写谈判报价表的各项内容。

3.谈判报价表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

4.如全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，供应商应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便谈判小组作为优先采购或评审的依据。

7. 技术规格偏离表（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 采购需求（技术参数、性能、配置等要求） | 响应文件的响应情况及偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字

或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

注：1.供应商应对照“货物采购需求”注明所提供产品技术参数、性能、配置等的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.技术规格偏离表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。

8. 节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

9. 环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

10.供应商的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

附件：

售后服务承诺书（格式）

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

11. 项目实施人员一览表 【如有，请提供】；

12. 供应商2019年以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）

13. 供应商2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料复印件（无不良记录，以成交、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

14.“货物采购需求”需提供的有效证明文件复印件（如有，请提供）；

15. 供应商属于小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

备注：中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- 属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件（如有，请提供）

- 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

18. 供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料复印件。