广西建设工程机电设备招标中心有限公司

招标文件

项目名称：桂林广电中心广播和电视设备建设系统集成

项目编号：GLZC2020-G1-990181-JGJD

采购代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2020年9月9日

目     录

第一章  公开招标公告	2

第二章  投标人须知	30

第三章　采购需求	47

第四章  评标办法	285

第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）	291

第六章  投标文件（格式）	295

- 第一章  公开招标公告

项目概况：桂林广电中心广播和电视设备建设系统集成的潜在投标人应在桂林市政府采购网（http://gl.zfcg.zcygov.cn/）或桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）获取招标文件，并于2020年9月30日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：桂林广电中心广播和电视设备建设系统集成

项目编号：GLZC2020-G1-990181-JGJD

采购项目预算金额（人民币）：A分标预算金额：伍仟肆佰伍拾玖万柒仟伍佰柒拾壹元陆角陆分（￥54597571.66）；B分标预算金额：贰仟肆佰伍拾陆万零叁佰陆拾贰元玖角肆分（￥24560362.94）。

采购需求：

| A分标：广播电视演播室、直播间、转播车等直录播设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 简要规格描述或服务需求 |
| 一、400平米综艺演播厅系统 |  |  |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年；免费保修期自产品安装调试并验收合格之日起计算（“项目要求及技术需求”中有要求的按其规定执行）。 |
| （一）灯光系统 |  |  |  |  |  |
| A、灯光设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电脑摇头切割灯 | 8 | 台 | 20720.00 |  |
| 2 | 电脑摇头光束灯 | 32 | 台 | 8960.00 |  |
| 3 | LED摇头染色灯 | 18 | 台 | 5460.00 |  |
| 4 | LED PAR灯 | 34 | 台 | 2520.00 |  |
| 5 | LED平板柔光灯 | 24 | 台 | 4760.00 |  |
| 6 | LED螺纹聚光灯 | 26 | 台 | 4480.00 |  |
| 7 | LED四头观众灯 | 8 | 台 | 3990.00 |  |
| 8 | 追光灯 | 2 | 台 | 11900.00 |  |
| 9 | 双雾化雾机 | 2 | 台 | 7560.00 |  |
| 10 | 专业雾效油 | 6 | 瓶 | 100.00 |  |
| 11 | 光谱仪 | 1 | 台 | 11000.00 |  |
| B、控制系统 |  |  |  |  |  |
| a、总控设备 |  |  |  |  |  |
| 12 | 灯光控制台 | 2 | 台 | 95000.00 |  |
| 13 | 直通柜 | 2 | 台 | 89600.00 |  |
| b、网络中继站 - 灯控室 |  |  |  |  |  |
| 14 | 网络机柜 | 1 | 台 | 7189.80 |  |
| 15 | 24口网络交换机 | 1 | 台 | 4480.00 |  |
| 16 | DMX扩展器 | 1 | 台 | 16800.00 |  |
| 17 | 信号放大器 | 8 | 台 | 1000.00 |  |
| 18 | DMX跳线架 | 8 | 台 | 420.00 |  |
| 19 | PDU电源 | 2 | 台 | 280.00 |  |
| c、网络中继站 - 栅顶层 |  |  |  |  |  |
| 20 | 网络机柜 | 1 | 台 | 7189.80 |  |
| 21 | 24口网络交换机 | 1 | 台 | 4480.00 |  |
| 22 | DMX扩展器 | 2 | 台 | 16800.00 |  |
| 23 | 信号放大器 | 16 | 台 | 1000.00 |  |
| 24 | DMX跳线架 | 16 | 台 | 420.00 |  |
| 25 | PDU电源 | 2 | 台 | 280.00 |  |
| C、工程安装附件 |  |  |  |  |  |
| 26 | 动力电缆 | 1 | 批 | 6160.00 |  |
| 27 | 动力电缆 | 1 | 批 | 29400.00 |  |
| 28 | 扁平电缆线 | 1 | 批 | 47620.00 |  |
| 29 | 电缆线 | 1 | 批 | 127851.00 |  |
| 30 | 流动电缆线 | 1 | 批 | 9000.00 |  |
| 31 | 专业信号线 | 1 | 批 | 41400.00 |  |
| 32 | 网络线 | 1 | 批 | 7200.00 |  |
| 33 | 电源接线分支箱 | 1 | 批 | 5040.00 |  |
| 34 | 舞台墙面箱 | 1 | 批 | 2940.00 |  |
| 35 | 舞美电源箱 | 1 | 批 | 980.00 |  |
| 36 | 电源信号插座盒 | 1 | 批 | 2100.00 |  |
| 37 | 电源接插件 | 1 | 批 | 2240.00 |  |
| 38 | 电源接插件 | 1 | 批 | 9900.00 |  |
| 39 | 信号接插件 | 1 | 批 | 1280.00 |  |
| 40 | 信号接插件 | 1 | 批 | 5280.00 |  |
| 41 | 扁平电缆下引结构 | 1 | 批 | 16800.00 |  |
| 42 | 电柜机柜基座 | 1 | 批 | 3500.00 |  |
| 43 | 管线桥架 | 1 | 批 | 42000.00 |  |
| 44 | 其他辅材 | 1 | 批 | 28000.00 |  |
| 45 | 灯光系统集成 | 1 | 项 | 280000.00 |  |
| （二）扩声系统 |  |  |  |  |  |
| A、扩声设备 |  |  |  |  |  |
| a、左声道主扩音箱及功放 |  |  |  |  |  |
| 46 | 双8寸全频阵列模块（远场） | 2 | 只 | 27000.00 |  |
| 47 | 双8寸全频阵列模块（近场） | 1 | 只 | 27000.00 |  |
| 48 | 原装标准吊架 | 1 | 付 | 9250.00 |  |
| 49 | 2通道数字功率放大器 | 2 | 台 | 17500.00 |  |
| b、右声道主扩音箱及功放 |  |  |  |  |  |
| 50 | 双8寸全频阵列模块（远场） | 2 | 只 | 27000.00 |  |
| 51 | 双8寸全频阵列模块（近场） | 1 | 只 | 27000.00 |  |
| 52 | 原装标准吊架 | 1 | 付 | 9250.00 |  |
| 53 | 2通道数字功率放大器 | 2 | 台 | 17500.00 |  |
| c、低音箱及功放 |  |  |  |  |  |
| 54 | 双18寸超低频音响 | 2 | 台 | 35800.00 |  |
| 55 | 2通道数字功率放大器 | 2 | 台 | 17500.00 |  |
| d、舞台流动返听扬声器 |  |  |  |  |  |
| 56 | 12寸两分频音响 | 4 | 只 | 8570.00 |  |
| 57 | 2通道数字功率放大器 | 2 | 台 | 9680.00 |  |
| e、中置扬声器音箱及功放 |  |  |  |  |  |
| 58 | 12寸两分频音响 | 2 | 只 | 19860.00 |  |
| 59 | 2通道数字功率放大器 | 1 | 台 | 18580.00 |  |
| f、补声音响功放 |  |  |  |  |  |
| 60 | 8寸两分频全频音箱 | 4 | 只 | 14580.00 |  |
| 61 | 2通道数字功率放大器 | 2 | 台 | 14300.00 |  |
| B、调音台及周边设备 |  |  |  |  |  |
| 62 | 32路数字调音台 | 1 | 台 | 41300.00 |  |
| 63 | 32路舞台接口箱 | 1 | 台 | 14700.00 |  |
| 64 | 16进16出音频处理器 | 1 | 只 | 61000.00 |  |
| 65 | 笔记本电脑 | 1 | 台 | 6400.00 |  |
| 66 | 专业声卡 | 1 | 张 | 6300.00 |  |
| 67 | 监听音箱 | 2 | 个 | 1960.00 |  |
| 68 | 监听耳机 | 1 | 套 | 1120.00 |  |
| 69 | 专业级CD机 | 1 | 台 | 5320.00 |  |
| 70 | 电源时序控制器 | 3 | 台 | 1400.00 |  |
| 71 | 机柜 | 2 | 个 | 7189.80 |  |
| C、话筒设备 |  |  |  |  |  |
| 72 | 无线手持话筒 | 8 | 只 | 7800.00 |  |
| 73 | 无线头戴式话筒 | 8 | 套 | 9300.00 |  |
| 74 | 无线领夹话筒 | 8 | 套 | 8320.00 |  |
| 75 | 天线放大分配器 | 3 | 套 | 3500.00 |  |
| 76 | 无源全向天线 | 9 | 片 | 2730.00 |  |
| 77 | 铜轴电缆线 | 9 | 条 | 3360.00 |  |
| 78 | 扩声系统集成 | 1 | 项 | 46000.00 |  |
| （三）声学装修 |  |  |  |  |  |
| 79 | 地面处理 | 396 | ㎡ | 285.00 |  |
| 80 | 顶部声学处理 | 396 | ㎡ | 755.00 |  |
| 81 | 墙面声学处理 | 820 | ㎡ | 865.00 |  |
| 82 | 防火隔声门 | 6 | ㎡ | 7133.00 |  |
| 83 | 平面漆 | 396 | ㎡ | 185.00 |  |
| 84 | 星空幕布 | 400 | ㎡ | 155.00 |  |
| 85 | 访谈类座椅 | 1 | 批 | 54000.00 |  |
| 86 | 监控摄像头 | 6 | 个 | 4200.00 |  |
| 87 | 无线导播通话系统 | 1 | 套 | 34517.20 |  |
| （四）LED屏系统 |  |  |  |  |  |
| 88 | 主屏P3户内全彩LED显示屏屏体 | 46.45 | 平米 | 6950.00 |  |
| 89 | 副屏P3户内全彩LED显示屏屏体 | 57.5 | 平米 | 6950.00 |  |
| 90 | 全彩控制系统 | 1 | 套 | 20000.00 |  |
| 91 | 视频拼接服务器 | 1 | 台 | 75000.00 |  |
| 92 | 多功能卡 | 2 | 张 | 3000.00 |  |
| 93 | 控制电脑 | 1 | 台 | 9000.00 |  |
| 94 | 智能配电箱 | 1 | 套 | 10000.00 |  |
| 95 | 机柜 | 1 | 台 | 7189.80 |  |
| 96 | 屏体内框架及外装饰包边 | 54.37 | 平米 | 1000.00 |  |
| 97 | 屏体内框架及外装饰包边 | 67.83 | 平米 | 1000.00 |  |
| 98 | 屏体内布线 | 1 | 项 | 6000.00 |  |
| 99 | 屏体外部布线 | 1 | 项 | 6000.00 |  |
| 100 | 安装费、调试费 | 1 | 项 | 7930.00 |  |
| （五）舞台-桁架升降系统 |  |  |  |  |  |
| A、吊挂系统 |  |  |  |  |  |
| 101 | 铝合金桁架 | 113 | 米 | 960.00 |  |
| 102 | 铝合金桁架 | 12 | 米 | 980.00 |  |
| 103 | 铝合金桁架两向接A | 6 | 个 | 1350.00 |  |
| 104 | 铝合金桁架两向接B | 4 | 个 | 1860.00 |  |
| 105 | 铝合金圆弧桁架 | 4 | 根 | 3680.00 |  |
| 106 | 连接件 | 150 | 根 | 42.00 |  |
| 107 | 配件航空箱 | 3 | 个 | 900.00 |  |
| 108 | 电动葫芦 | 52 | 台 | 9480.00 |  |
| 109 | 控制箱 | 1 | 项 | 58000.00 |  |
| 110 | 直通柜 | 1 | 项 | 16900.00 |  |
| 111 | 主电源线 | 1 | 批 | 16800.00 |  |
| 112 | 信号线 | 1 | 批 | 45800.00 |  |
| 113 | 分电缆线 | 1 | 批 | 53500.00 |  |
| 114 | 防水插 | 54 | 套 | 80.00 |  |
| 115 | 防水插 | 54 | 套 | 90.00 |  |
| 116 | 300吊杆 | 52 | 套 | 380.00 |  |
| 117 | 葫芦固吊架 | 52 | 套 | 1556.00 |  |
| 118 | 线槽 | 1 | 批 | 48000.00 |  |
| 119 | 收线框 | 22 | 个 | 800.00 |  |
| 120 | U型扣 | 135 | 个 | 70.00 |  |
| 121 | 安装辅材 | 1 | 批 | 43000.00 |  |
| B、舞台系统 |  |  |  |  |  |
| 122 | 铝合金舞台板A | 64 | 张 | 700.00 |  |
| 123 | 铝合金舞台板B | 2 | 张 | 1038.00 |  |
| 124 | 舞台单片A | 145 | 片 | 420.00 |  |
| 125 | 舞台单片B | 2 | 片 | 512.00 |  |
| 126 | 舞台立柱 | 82 | 根 | 125.00 |  |
| 127 | 调节脚 | 82 | 个 | 80.00 |  |
| 128 | 舞台踏步A | 6 | 个 | 1680.00 |  |
| 129 | 舞台踏步B | 1 | 个 | 1580.00 |  |
| 130 | 运动地板胶 | 4 | 卷 | 3928.00 |  |
| 131 | 桁架、舞台系统集成 | 1 | 项 | 475000.00 |  |
| （六）观众席电动伸缩看台 |  |  |  |  |  |
| 132 | 折叠靠背软包看台椅 | 240 | 座 | 1254.00 |  |
| 133 | 活动看台床架 | 155.25 | ㎡ | 1954.00 |  |
| 134 | 施工、安装、调试、培训费 | 1 | 项 | 97530.00 |  |
| 二、100平米四讯道实景高清演播室系统 |  |  |  |  |  |
| 135 | 高清演播室摄像机 | 3 | 台 | 91000.00 |  |
| 136 | 高清摄像机控制器 | 3 | 台 | 54200.00 |  |
| 137 | 遥控面板 | 3 | 台 | 21300.00 |  |
| 138 | 摄像机控制线 | 3 | 条 | 2500.00 |  |
| 139 | 摄像机托板 | 3 | 台 | 1400.00 |  |
| 140 | 7英寸寻像器 | 3 | 台 | 18200.00 |  |
| 141 | 单耳耳机 | 3 | 副 | 2050.00 |  |
| 142 | 天轨摄像机 | 1 | 台 | 41500.00 |  |
| 143 | 50米摄像机用光缆(LEMO接口) | 3 | 条 | 7500.00 |  |
| 144 | 演播室三脚架 | 2 | 副 | 13500.00 |  |
| 145 | 气压升降台（承重45KG） | 1 | 套 | 71400.00 |  |
| 146 | 天轨摄像机器人 | 1 | 套 | 315000.00 |  |
| 147 | 高清便携镜头 | 2 | 支 | 51200.00 |  |
| 148 | 半伺服镜头控制器 | 2 | 套 | 16500.00 |  |
| 149 | 高清箱式镜头（含托架及伺服器） | 1 | 套 | 320000.00 |  |
| 150 | 高清切换台主机 | 1 | 台 | 155600.00 |  |
| 151 | 2M/E中心控制面板 | 1 | 台 | 129500.00 |  |
| 152 | 触摸屏操作面板 | 1 | 台 | 24500.00 |  |
| 153 | 4路网络直播录像编码器 | 3 | 台 | 18000.00 |  |
| 154 | 网络直播编码器 | 1 | 台 | 7500.00 |  |
| 155 | 高标清波形监测仪 | 1 | 台 | 79000.00 |  |
| 156 | 高清晰度同步信号发生器 | 2 | 台 | 79000.00 |  |
| 157 | 同步信号倒换器 | 1 | 台 | 72800.00 |  |
| 158 | 双机安装架 | 1 | 副 | 2600.00 |  |
| 159 | 数字视频矩阵32x32 | 1 | 个 | 158000.00 |  |
| 160 | 32键遥控面板 | 2 | 台 | 14500.00 |  |
| 161 | 全母线面板 | 1 | 台 | 15000.00 |  |
| 162 | 周边机箱 | 1 | 台 | 24900.00 |  |
| 163 | 备份电源 | 1 | 台 | 7040.00 |  |
| 164 | 单路高清视频分配器 | 9 | 台 | 8600.00 |  |
| 165 | 单路高清视频分配器接口板 | 9 | 台 | 2950.00 |  |
| 166 | 同步信号分配器 | 2 | 台 | 3150.00 |  |
| 167 | 同步信号分配器接口板 | 2 | 台 | 1250.00 |  |
| 168 | 双路1x8模拟音频分配器 | 2 | 台 | 6500.00 |  |
| 169 | 双路1x8模拟音频分配器接口板 | 2 | 台 | 1600.00 |  |
| 170 | 数字音频分配 | 2 | 台 | 3600.00 |  |
| 171 | 数字音频分配接口板 | 2 | 台 | 1250.00 |  |
| 172 | 交叉变换器 | 5 | 台 | 44000.00 |  |
| 173 | 遥控面板 | 1 | 台 | 4500.00 |  |
| 174 | 交换机 | 1 | 台 | 6500.00 |  |
| 175 | 高清液晶监视器 | 4 | 台 | 23000.00 |  |
| 176 | 17英寸主控监视器(OLED) | 1 | 台 | 43000.00 |  |
| 177 | 23英寸高清液晶监视器 | 4 | 台 | 15050.00 |  |
| 178 | 三联监视器 | 2 | 台 | 16400.00 |  |
| 179 | 10进2出多画面处理器 | 1 | 台 | 85000.00 |  |
| 180 | 18进2出多画面处理器 | 1 | 台 | 93500.00 |  |
| 181 | SDI转HDMI转换器 | 2 | 台 | 4000.00 |  |
| 182 | HDBaseT 视音频传输器 | 4 | 台 | 4175.00 |  |
| 183 | HDBaseT 视音频接收器 | 4 | 台 | 4175.00 |  |
| 184 | 提词器 | 2 | 套 | 18000.00 |  |
| 185 | 高标清三维图文在线包装系统 | 1 | 套 | 239000.00 |  |
| 186 | 高清字幕机 | 1 | 套 | 95000.00 |  |
| 187 | 数字媒体虚拟演播合成系统 | 1 | 套 | 351600.00 |  |
| 188 | 65寸触摸一体机 | 1 | 台 | 26000.00 |  |
| 189 | 高标清三维可视化交互系统 | 1 | 套 | 289000.00 |  |
| 190 | 1RU平台机箱 | 1 | 台 | 12000.00 |  |
| 191 | 键控模块 | 1 | 台 | 29040.00 |  |
| 192 | 遥控面板 | 1 | 台 | 3200.00 |  |
| 193 | 主备调音台 | 2 | 台 | 16500.00 |  |
| 194 | AES输入卡 | 2 | 张 | 8750.00 |  |
| 195 | 专业监听耳机 | 2 | 副 | 1500.00 |  |
| 196 | 音箱 | 2 | 只 | 4500.00 |  |
| 197 | 音量调节控制器 | 1 | 台 | 1000.00 |  |
| 198 | 模拟音频切换器 | 1 | 台 | 4320.00 |  |
| 199 | 话筒分配器 | 1 | 台 | 6900.00 |  |
| 200 | 新闻专用微型桌面话筒 | 2 | 台 | 26000.00 |  |
| 201 | 讯源控制器 | 1 | 台 | 70000.00 |  |
| 202 | 时钟控制器（校时、分配、倒计） | 1 | 台 | 6600.00 |  |
| 203 | 5寸单联时钟 | 3 | 台 | 2800.00 |  |
| 204 | 大屏幕时钟显示转接器 | 1 | 台 | 4000.00 |  |
| 205 | 通话主站 | 1 | 台 | 13800.00 |  |
| 206 | 通话分站 | 1 | 台 | 8300.00 |  |
| 207 | 2/4线转换器 | 1 | 台 | 8400.00 |  |
| 208 | 鹅颈话筒 | 2 | 支 | 1459.00 |  |
| 209 | 无线发射机 | 1 | 台 | 9900.00 |  |
| 210 | 无线接收机 | 3 | 台 | 5500.00 |  |
| 211 | 耳机 | 3 | 副 | 1400.00 |  |
| 212 | LED聚光灯 | 11 | 台 | 4200.00 |  |
| 213 | LED平板柔光灯 | 23 | 台 | 4000.00 |  |
| 214 | 恒力铰链 | 34 | 条 | 920.00 |  |
| 215 | 灯具保险绳 | 34 | 条 | 18.00 |  |
| 216 | 灯钩 | 34 | 个 | 55.00 |  |
| 217 | 灯具号码牌 | 34 | 个 | 15.00 |  |
| 218 | 灯具信号接插件（公头） | 34 | 个 | 32.00 |  |
| 219 | 灯具电源接插件（公头） | 34 | 个 | 32.00 |  |
| 220 | 灯具信号接插件 | 34 | 个 | 25.00 |  |
| 221 | 灯具电源接插件 | 34 | 个 | 25.00 |  |
| 222 | 电源分线盒 | 6 | 台 | 550.00 |  |
| 223 | 灯控杆 | 1 | 支 | 350.00 |  |
| 224 | 数字调光台 | 1 | 台 | 22500.00 |  |
| 225 | 信号放大器 | 3 | 台 | 1530.00 |  |
| 226 | 电源直通柜 | 1 | 台 | 11500.00 |  |
| 227 | 阻燃电缆 | 1 | 批 | 9500.00 |  |
| 228 | 固定挂灯网架 | 1 | 项 | 36000.00 |  |
| 229 | 3P天井机 | 2 | 台 | 17500.00 |  |
| 230 | 视频跳线盘 | 4 | 台 | 5913.00 |  |
| 231 | 视频跳线 | 10 | 条 | 123.00 |  |
| 232 | 音频跳线盘 | 1 | 台 | 7385.00 |  |
| 233 | 音频跳线 | 10 | 条 | 225.00 |  |
| 234 | 视频音频线缆 | 1 | 项 | 20000.00 |  |
| 235 | 视频音频接头 | 1 | 项 | 20000.00 |  |
| 236 | 工具 | 1 | 项 | 5000.00 |  |
| 237 | 标准机柜 | 2 | 台 | 5500.00 |  |
| 238 | 高级组合式控制台（双联3U） | 12 | 工位 | 5500.00 |  |
| 239 | 薄型标准电视墙 | 1 | 套 | 52000.00 |  |
| 240 | 系统集成 | 1 | 项 | 405000.00 |  |
| 241 | 演播室声学舞美（含导播间装修及播出机房效果设计实施） | 1 | 项 | 835700.00 |  |
| 三、100平米三讯道融媒体演播室系统 |  |  |  |  |  |
| 242 | 高清演播室摄像机 | 3 | 台 | 91000.00 |  |
| 243 | 高清摄像机控制器 | 3 | 台 | 54200.00 |  |
| 244 | 遥控面板 | 3 | 台 | 21300.00 |  |
| 245 | 摄像机控制线 | 3 | 条 | 2500.00 |  |
| 246 | 摄像机托板 | 3 | 台 | 1400.00 |  |
| 247 | 7英寸寻像器 | 3 | 台 | 18200.00 |  |
| 248 | 单耳耳机 | 3 | 副 | 2050.00 |  |
| 249 | 50米摄像机用光缆(LEMO接口) | 3 | 条 | 7500.00 |  |
| 250 | 演播室三脚架 | 1 | 副 | 13500.00 |  |
| 251 | 气压升降台（承重45KG） | 1 | 套 | 71400.00 |  |
| 252 | 高清便携镜头 | 2 | 支 | 51200.00 |  |
| 253 | 半伺服镜头控制器 | 2 | 套 | 16500.00 |  |
| 254 | 高清箱式镜头（含托架及伺服器） | 1 | 套 | 320000.00 |  |
| 255 | 高清切换台主机 | 1 | 台 | 155600.00 |  |
| 256 | 2M/E中心控制面板 | 1 | 台 | 129500.00 |  |
| 257 | 触摸屏操作面板 | 1 | 台 | 24500.00 |  |
| 258 | 4路网络直播录像编码器 | 1 | 台 | 18000.00 |  |
| 259 | 网络直播编码器 | 1 | 台 | 7500.00 |  |
| 260 | 高标清波形监测仪 | 1 | 台 | 79000.00 |  |
| 261 | 数字视频矩阵32x32 | 1 | 个 | 158000.00 |  |
| 262 | 32键遥控面板 | 2 | 台 | 14500.00 |  |
| 263 | 全母线面板 | 1 | 台 | 15000.00 |  |
| 264 | 周边机箱 | 1 | 台 | 24900.00 |  |
| 265 | 备份电源 | 1 | 台 | 7040.00 |  |
| 266 | 双路高清视频分配器 | 7 | 台 | 18000.00 |  |
| 267 | 双路高清视频分配器接口板 | 7 | 台 | 2950.00 |  |
| 268 | 单路高清视频分配器 | 2 | 台 | 8600.00 |  |
| 269 | 单路高清视频分配器接口板 | 2 | 台 | 2950.00 |  |
| 270 | 同步信号分配器 | 3 | 台 | 3150.00 |  |
| 271 | 同步信号分配器接口板 | 3 | 台 | 1250.00 |  |
| 272 | 双路1x8模拟音频分配器 | 2 | 台 | 6500.00 |  |
| 273 | 双路1x8模拟音频分配器接口板 | 2 | 台 | 1600.00 |  |
| 274 | 交叉变换器 | 4 | 台 | 44000.00 |  |
| 275 | 遥控面板 | 1 | 台 | 4500.00 |  |
| 276 | 交换机 | 1 | 台 | 6500.00 |  |
| 277 | 高清液晶监视器 | 4 | 台 | 23000.00 |  |
| 278 | 22英寸高清液晶监视器 | 1 | 台 | 27200.00 |  |
| 279 | 三联监视器 | 2 | 台 | 16400.00 |  |
| 280 | 10进2多画面处理器 | 1 | 台 | 85000.00 |  |
| 281 | 18进2多画面处理器 | 1 | 台 | 93500.00 |  |
| 282 | SDI转HDMI转换器 | 2 | 台 | 4000.00 |  |
| 283 | 提词器 | 2 | 套 | 18000.00 |  |
| 284 | LED大屏 | 14.4 | 平方米 | 25000.00 |  |
| 285 | LED移动屏 | 6.48 | 平方米 | 28000.00 |  |
| 286 | 4K多画面拼接处理器 | 1 | 台 | 24600.00 |  |
| 287 | 大屏控制主机 | 1 | 台 | 6500.00 |  |
| 288 | 钢结构 | 14.4 | 平方米 | 1500.00 |  |
| 289 | 配电箱 | 1 | 个 | 3500.00 |  |
| 290 | 65寸触摸屏一体机（竖装） | 1 | 台 | 65000.00 |  |
| 291 | 演播室可视化智能显示调度管理系统 | 1 | 台 | 116500.00 |  |
| 292 | 超高分辨率大屏幕显示包装系统 | 2 | 台 | 289000.00 |  |
| 293 | 高标清三维图文在线包装系统 | 1 | 套 | 239000.00 |  |
| 294 | 三维图文创作播出系统 | 1 | 套 | 95000.00 |  |
| 295 | 演播室虚拟系统（含机器人摇臂） | 1 | 套 | 1358800.00 |  |
| 296 | 演播室外部数据信息采集管理系统 | 1 | 台 | 118000.00 |  |
| 297 | 图形资产云平台 | 3 | 年 | 10000.00 |  |
| 298 | 演播室外围设备 | 1 | 项 | 99575.00 |  |
| 299 | LED聚光灯 | 19 | 台 | 4200.00 |  |
| 300 | LED平板柔光灯 | 35 | 台 | 4000.00 |  |
| 301 | 恒力铰链 | 54 | 条 | 920.00 |  |
| 302 | 灯具保险绳 | 54 | 条 | 18.00 |  |
| 303 | 灯钩 | 54 | 个 | 55.00 |  |
| 304 | 灯具号码牌 | 54 | 个 | 15.00 |  |
| 305 | 灯具信号接插件（公头） | 54 | 个 | 32.00 |  |
| 306 | 灯具电源接插件（公头） | 54 | 个 | 32.00 |  |
| 307 | 灯具信号接插件 | 54 | 个 | 25.00 |  |
| 308 | 灯具电源接插件 | 54 | 个 | 25.00 |  |
| 309 | 电源分线盒 | 8 | 个 | 550.00 |  |
| 310 | 灯控杆 | 1 | 个 | 350.00 |  |
| 311 | 数字调光台 | 1 | 台 | 22500.00 |  |
| 312 | 信号放大器 | 4 | 个 | 1530.00 |  |
| 313 | 电源直通柜 | 1 | 台 | 11500.00 |  |
| 314 | 阻燃电缆 | 1 | 个 | 9500.00 |  |
| 315 | 固定挂灯网架 | 1 | 套 | 36000.00 |  |
| 316 | 演播室声学舞美（含导播间装修、拆墙、机房隔断） | 1 | 项 | 935042.00 |  |
| 317 | 1RU平台机箱 | 1 | 台 | 12000.00 |  |
| 318 | 键控模块 | 1 | 台 | 29040.00 |  |
| 319 | 遥控面板 | 1 | 台 | 3200.00 |  |
| 320 | 主备调音台 | 2 | 台 | 16500.00 |  |
| 321 | AES输入卡 | 2 | 张 | 8750.00 |  |
| 322 | 专业监听耳机 | 2 | 副 | 1500.00 |  |
| 323 | 音箱 | 2 | 只 | 4500.00 |  |
| 324 | 音量调节控制器 | 1 | 台 | 1000.00 |  |
| 325 | 模拟音频切换器 | 1 | 台 | 4320.00 |  |
| 326 | 话筒分配器 | 1 | 台 | 6900.00 |  |
| 327 | 无线麦发射腰包 | 6 | 个 | 17800.00 |  |
| 328 | 头戴式麦克风 | 2 | 只 | 5200.00 |  |
| 329 | 领夹式麦克风 | 4 | 只 | 3950.00 |  |
| 330 | 双通道无线麦接收机 | 3 | 台 | 26500.00 |  |
| 331 | 新闻专用微型桌面话筒 | 1 | 套 | 26000.00 |  |
| 332 | 讯源控制器 | 1 | 台 | 70000.00 |  |
| 333 | 时钟控制器（校时、分配、倒计） | 1 | 台 | 6600.00 |  |
| 334 | 5寸单联时钟 | 3 | 台 | 2800.00 |  |
| 335 | 大屏幕时钟显示转接器 | 1 | 台 | 4000.00 |  |
| 336 | 通话主站 | 1 | 台 | 13800.00 |  |
| 337 | 2/4线转换器 | 1 | 台 | 8400.00 |  |
| 338 | 鹅颈话筒 | 1 | 支 | 1459.00 |  |
| 339 | 无线发射机 | 1 | 台 | 9900.00 |  |
| 340 | 无线接收机 | 3 | 台 | 5500.00 |  |
| 341 | 耳机 | 3 | 副 | 1400.00 |  |
| 342 | 视频跳线盘 | 4 | 台 | 5913.00 |  |
| 343 | 视频跳线 | 10 | 条 | 123.00 |  |
| 344 | 音频跳线盘 | 1 | 台 | 7385.00 |  |
| 345 | 音频跳线 | 10 | 条 | 225.00 |  |
| 346 | 视频音频线缆 | 1 | 项 | 20000.00 |  |
| 347 | 视频音频接头 | 1 | 项 | 20000.00 |  |
| 348 | 工具 | 1 | 项 | 5000.00 |  |
| 349 | 视频音频辅料 | 1 | 项 | 5000.00 |  |
| 350 | 标准机柜 | 3 | 台 | 5500.00 |  |
| 351 | 高级组合式控制台 | 14 | 工位 | 5500.00 |  |
| 352 | 薄型标准电视墙 | 1 | 套 | 52000.00 |  |
| 353 | 系统集成 | 1 | 项 | 350000.00 |  |
| 354 | 新闻综合频道改版包装 | 1 | 项 | 700000.00 |  |
| 四、桂林台4K超高清转播车 |  |  |  |  |  |
| 355 | 4K系统摄像机 | 8 | 台 | 138000.00 |  |
| 356 | 摄像机控制单元 | 8 | 台 | 115000.00 |  |
| 357 | 摄像机格式软件 | 8 | 套 | 42000.00 |  |
| 358 | 4K/HDR升级软件 | 8 | 套 | 56000.00 |  |
| 359 | 话筒支架 | 3 | 台 | 1295.00 |  |
| 360 | 彩色寻像器 | 10 | 台 | 25900.00 |  |
| 361 | 小寻像器 | 3 | 台 | 28000.00 |  |
| 362 | 寻像器室外遮光罩 | 10 | 个 | 10500.00 |  |
| 363 | 摄像机遥控面板 | 10 | 台 | 27300.00 |  |
| 364 | 摄像机托板 | 10 | 块 | 2030.00 |  |
| 365 | 摄像机通话耳机 | 4 | 副 | 3500.00 |  |
| 366 | 摄像机通话耳机 | 6 | 副 | 3500.00 |  |
| 367 | 4K系统摄像机 | 2 | 台 | 482500.00 |  |
| 368 | 摄像机控制单元 | 2 | 台 | 175000.00 |  |
| 369 | 无线图传（可穿墙） | 2 | 套 | 48000.00 |  |
| 370 | 10米摄像机光缆 | 10 | 条 | 4900.00 |  |
| 371 | 200米摄像机光缆 | 12 | 条 | 12600.00 |  |
| 372 | 光缆清洁工具套装 | 1 | 套 | 900.00 |  |
| 373 | 摄像机复合光缆测试仪 | 1 | 个 | 12838.00 |  |
| 374 | 视频隔离变压器 | 2 | 个 | 2800.00 |  |
| 375 | 绕线盘 | 2 | 台 | 2450.00 |  |
| 376 | 摄像机携带箱 | 10 | 台 | 3500.00 |  |
| 377 | 防雨罩【适配大寻】 | 8 | 个 | 1960.00 |  |
| 378 | 防雨罩【适配小寻】 | 3 | 个 | 1307.00 |  |
| 379 | 4K广角镜头 | 3 | 台 | 140150.00 |  |
| 380 | 4K标准镜头 | 5 | 台 | 101650.00 |  |
| 381 | 4K箱式镜头 | 2 | 台 | 450000.00 |  |
| 382 | 三脚架（承重12KG） | 8 | 台 | 24000.00 |  |
| 383 | 三脚架手柄 | 5 | 支 | 2600.00 |  |
| 384 | 三脚架重型脚轮 | 8 | 台 | 1950.00 |  |
| 385 | 重型三脚架（承重40KG，双手柄含脚轮） | 2 | 套 | 98000.00 |  |
| 386 | 超高清切换台系统 | 1 | 套 | 1344785.00 |  |
| 387 | 多通道硬盘录放像机 | 2 | 台 | 67500.00 |  |
| 388 | 多通道录放及慢动作服务器 | 1 | 套 | 1159225.00 |  |
| 389 | 固态硬盘 | 12 | 块 | 3190.00 |  |
| 390 | OLED电视机 | 5 | 台 | 16100.00 |  |
| 391 | 4K OLED图像监视器 | 1 | 台 | 283500.00 |  |
| 392 | 17"液晶监视器 | 4 | 台 | 21000.00 |  |
| 393 | 22"液晶监视器 | 6 | 台 | 12800.00 |  |
| 394 | 双联液晶监视器 | 1 | 台 | 6500.00 |  |
| 395 | 4K画面分割器 | 2 | 套 | 68600.00 |  |
| 396 | 4K矩阵 | 1 | 套 | 958880.00 |  |
| 397 | 多格式机箱 | 5 | 台 | 16380.00 |  |
| 398 | 备份电源 | 5 | 台 | 4788.00 |  |
| 399 | 多用途处理器 | 2 | 台 | 59220.00 |  |
| 400 | 多用途处理器 | 1 | 台 | 49140.00 |  |
| 401 | 后接口板 | 3 | 个 | 2772.00 |  |
| 402 | 双通道视分 | 5 | 台 | 5040.00 |  |
| 403 | 后接口板 | 5 | 台 | 1134.00 |  |
| 404 | 4个1分4 12G-SDI视频分配器 | 4 | 台 | 8694.00 |  |
| 405 | 后接口板 | 4 | 台 | 1512.00 |  |
| 406 | 模拟视频分配 | 3 | 台 | 2898.00 |  |
| 407 | 后接口板 | 3 | 台 | 668.00 |  |
| 408 | 音频时钟分配卡 | 1 | 台 | 2772.00 |  |
| 409 | 后接口板 | 1 | 台 | 882.00 |  |
| 410 | 数字音频分配器 | 4 | 台 | 6048.00 |  |
| 411 | 后接口板 | 4 | 台 | 1764.00 |  |
| 412 | 模拟音频分配器 | 2 | 台 | 4788.00 |  |
| 413 | 后接口板 | 2 | 台 | 1134.00 |  |
| 414 | 遥控面板 | 1 | 个 | 1260.00 |  |
| 415 | 4K在线包装 | 2 | 台 | 315600.00 |  |
| 416 | 交换机 | 2 | 台 | 6650.00 |  |
| 417 | 4路编码器 | 2 | 台 | 18000.00 |  |
| 418 | 光端机 | 2 | 台 | 13000.00 |  |
| 419 | 双通道格式转换器 | 4 | 台 | 201600.00 |  |
| 420 | 双通道帧同步器 | 3 | 个 | 31500.00 |  |
| 421 | 后接口板 | 3 | 个 | 2772.00 |  |
| 422 | 同步信号发生器 | 2 | 台 | 59500.00 |  |
| 423 | 自动倒换器 | 1 | 台 | 36960.00 |  |
| 424 | 示波器 | 3 | 台 | 44660.00 |  |
| 425 | 4路接口单元 | 2 | 个 | 20000.00 |  |
| 426 | 4路接口单元（含眼图选件） | 1 | 个 | 68000.00 |  |
| 427 | 数字调音台 | 1 | 台 | 136786.00 |  |
| 428 | 备调音台 | 1 | 台 | 22500.00 |  |
| 429 | 数字卡 | 3 | 张 | 8750.00 |  |
| 430 | 无源话筒分配器X16，（一路直通二路隔离，带接地） | 1 | 台 | 16692.00 |  |
| 431 | AES分配器 | 4 | 台 | 5457.00 |  |
| 432 | 接口箱 | 1 | 台 | 45000.00 |  |
| 433 | 数字输入输出接口箱 | 1 | 台 | 18500.00 |  |
| 434 | CD播放+固态录音机 | 1 | 台 | 6735.00 |  |
| 435 | 监听耳机 | 1 | 个 | 1963.00 |  |
| 436 | 6通道立体声2选1切换器 | 1 | 台 | 2265.00 |  |
| 437 | 近场监听音箱 | 6 | 个 | 1952.00 |  |
| 438 | 无源音量控制器，(平衡接口机架式) | 2 | 个 | 883.00 |  |
| 439 | 8通道二选一切换器 | 2 | 个 | 6420.00 |  |
| 440 | 数字模拟音频转换器 | 1 | 台 | 13000.00 |  |
| 441 | 音频隔离变压器 | 4 | 个 | 1800.00 |  |
| 442 | 监听音箱(只） | 2 | 只 | 6800.00 |  |
| 443 | 现场拾音话筒 | 4 | 个 | 7500.00 |  |
| 444 | 手持无线话筒 | 2 | 套 | 11500.00 |  |
| 445 | 天线电源分配放大器 | 1 | 套 | 8000.00 |  |
| 446 | 话筒外接天线 | 1 | 台 | 3500.00 |  |
| 447 | 话筒支架 | 4 | 台 | 1500.00 |  |
| 448 | 数字通话矩阵 | 1 | 台 | 98000.00 |  |
| 449 | IP通话面板 | 5 | 台 | 23100.00 |  |
| 450 | 鹅颈话筒 | 5 | 支 | 1512.00 |  |
| 451 | 轻型耳麦 | 1 | 台 | 1344.00 |  |
| 452 | IFB无线发射机 | 1 | 台 | 6720.00 |  |
| 453 | IFB无线接收机 | 4 | 台 | 2464.00 |  |
| 454 | 空气导管耳机 | 4 | 个 | 560.00 |  |
| 455 | 摄像机通话接口 | 1 | 台 | 10500.00 |  |
| 456 | 对讲机中继站 | 1 | 台 | 11900.00 |  |
| 457 | 对讲机 | 12 | 台 | 2450.00 |  |
| 458 | 多联充电器 | 2 | 个 | 9100.00 |  |
| 459 | 姆指控耳机 | 4 | 个 | 300.00 |  |
| 460 | 对讲机耳机 | 12 | 个 | 350.00 |  |
| 461 | 时钟控制器 | 1 | 台 | 8400.00 |  |
| 462 | 单联时钟 | 6 | 台 | 1750.00 |  |
| 463 | 源名跟随系统 | 1 | 台 | 75000.00 |  |
| 464 | 视音频跳线盘、线缆等 | 1 | 项 | 186360.00 |  |
| 465 | 系统集成 | 1 | 项 | 970000.00 |  |
| 466 | 转播车底盘及车改 | 1 | 项 | 1950000.00 |  |
| 五、4K超高清后期包装系统 |  |  |  |  |  |
| 467 | 4K超高清非线性编辑系统 | 1 | 台 | 81500.00 |  |
| 468 | 4K监视器 | 1 | 台 | 28500.00 |  |
| 469 | 65寸4K电视机 | 1 | 台 | 10000.00 |  |
| 六、4K手持摄像机 |  |  |  |  |  |
| 470 | 手持摄像机 | 6 | 台 | 32000.00 |  |
| 471 | 迷你SD卡 | 12 | 块 | 2600.00 |  |
| 472 | 摄像包 | 6 | 个 | 200.00 |  |
| 473 | 摄像机电池 | 6 | 块 | 800.00 |  |
| 474 | 独脚架 | 6 | 副 | 280.00 |  |
| 475 | 无线话筒 | 2 | 套 | 3600.00 |  |
| 七、桂林台旧车改造 |  |  |  |  |  |
| 476 | 2录2放硬盘录像机（含2个500G固态硬盘） | 1 | 台 | 128000.00 |  |
| 477 | 4通道硬盘录像机 | 1 | 台 | 65000.00 |  |
| 478 | 路由器 | 1 | 台 | 1890.00 |  |
| 479 | 网络编码器 | 2 | 台 | 7500.00 |  |
| 480 | 视频处理器 | 2 | 台 | 40000.00 |  |
| 481 | 视频音频辅料等一批 | 1 | 项 | 40000.00 |  |
| 482 | 系统集成 | 1 | 项 | 60000.00 |  |
| 八、现有专题制作网完整搬迁及布线、新闻网及媒资网服务器部分搬迁 |  |  |  |  |  |
| 483 | 现有专题制作网完整搬迁及布线、新闻网及媒资网服务器部分搬迁 | 1 | 项 | 250000.00 |  |
| 九、电台部分设备系统 |  |  |  |  |  |
| （一）、配音间系统 |  |  |  |  |  |
| 484 | 录制调音台 | 4 | 台 | 28000.00 |  |
| 485 | 直播话筒支架 | 8 | 付 | 1500.00 |  |
| 486 | 录音话筒 | 8 | 支 | 3500.00 |  |
| 487 | 专业CF卡录放机 | 4 | 台 | 6500.00 |  |
| 488 | 有源监听音箱 | 4 | 对 | 9000.00 |  |
| 489 | 监听耳机 | 8 | 付 | 1100.00 |  |
| 490 | 专业多通道耳机分配放大器 | 4 | 台 | 3000.00 |  |
| 491 | 录制桌 | 4 | 张 | 15000.00 |  |
| 492 | 椅子 | 8 | 个 | 1300.00 |  |
| 493 | 电台配音间装修改造 | 1 | 项 | 416313.94 |  |
| 494 | 安装调试 | 4 | 项 | 15000.00 |  |
| 495 | 电视配音间声学装修 | 4 | 项 | 25000.00 |  |
| （二）、融媒体直播间 |  |  |  |  |  |
| A、融媒体直播室、导播间播出设备系统 |  |  |  |  |  |
| 496 | 直播调音台 | 3 | 台 | 420000.00 |  |
| 497 | 直播话筒 | 6 | 个 | 7500.00 |  |
| 498 | 直播话筒及显示器支架 | 6 | 个 | 8500.00 |  |
| 499 | 广播数字延时器 | 3 | 台 | 22800.00 |  |
| 500 | 嘉宾话筒 | 12 | 个 | 2500.00 |  |
| 501 | 话筒放大器 | 3 | 台 | 11500.00 |  |
| 502 | 主持人监听耳机 | 6 | 个 | 1100.00 |  |
| 503 | 嘉宾监听耳机 | 12 | 个 | 850.00 |  |
| 504 | 专业多通道耳机分配放大器 | 3 | 台 | 6500.00 |  |
| 505 | 有源监听音箱 | 3 | 对 | 13000.00 |  |
| 506 | 专业U盘固态播放机 | 3 | 台 | 5500.00 |  |
| 507 | 接收机 | 3 | 台 | 4500.00 |  |
| 508 | 声卡 | 3 | 块 | 7500.00 |  |
| 509 | 电话机 | 12 | 台 | 200.00 |  |
| 510 | 数字分配器 | 6 | 台 | 13000.00 |  |
| 511 | 八选一切换器IBS300 | 3 | 台 | 22300.00 |  |
| 512 | 模拟分配器 | 6 | 台 | 13800.00 |  |
| 513 | 直播桌 | 6 | 张 | 35000.00 |  |
| 514 | 电话耦合器 | 3 | 台 | 4500.00 |  |
| 515 | 导播桌 | 3 | 张 | 15000.00 |  |
| 516 | 卫星校时钟 | 1 | 个 | 16500.00 |  |
| 517 | 时码驱动器 | 1 | 台 | 1900.00 |  |
| 518 | 广播报时机 | 1 | 台 | 4300.00 |  |
| 519 | 直播间子钟 | 6 | 个 | 4600.00 |  |
| 520 | 卫星接收机 | 3 | 台 | 8500.00 |  |
| 521 | 直播间内设备连接器材 | 6 | 批 | 20000.00 |  |
| 522 | 音频处理器 | 3 | 台 | 120000.00 |  |
| 523 | 系统综合布线集成 | 1 | 项 | 180000.00 |  |
| 524 | 声学装修 | 1 | 项 | 1146600.02 |  |
| B、融媒可视化系统 |  |  |  |  |  |
| 525 | 主播近景补光灯，演播室近景补光灯 | 6 | 个 | 800.00 |  |
| 526 | 嘉宾主主持播摄像头 | 6 | 个 | 1000.00 |  |
| 527 | 全景高清云台摄像机 | 8 | 支 | 5200.00 |  |
| 528 | 主播摄像头可调节支撑手臂 | 6 | 支 | 500.00 |  |
| 529 | SDI采集卡 | 3 | 张 | 13500.00 |  |
| 530 | 小型摄像头三脚架 | 9 | 个 | 300.00 |  |
| 531 | 音频采集及播出硬件设备 | 3 | 台 | 22800.00 |  |
| 532 | 摄像头三脚架 | 3 | 支 | 750.00 |  |
| 533 | 音频采集及流编码器 | 2 | 台 | 22000.00 |  |
| 534 | 55寸大屏及支架 | 3 | 台 | 6000.00 |  |
| （三）、80平标准录音间、45平米多媒体录音间 |  |  |  |  |  |
| A、80平标准录音间 |  |  |  |  |  |
| a、音频工作站 |  |  |  |  |  |
| 535 | 音频核心处理 | 1 | 套 | 226400.00 |  |
| 536 | 工作站 | 1 | 套 | 26100.00 |  |
| b、话筒 |  |  |  |  |  |
| 537 | 电容人声话筒 | 2 | 套 | 23000.00 |  |
| 538 | 大振膜电容话筒 | 1 | 只 | 43000.00 |  |
| 539 | 乐器话筒 | 1 | 套 | 21000.00 |  |
| 540 | 电容话筒 | 2 | 只 | 800.00 |  |
| 541 | 乐器话筒 | 1 | 套 | 6000.00 |  |
| c、声处理器部分 |  |  |  |  |  |
| 542 | 话筒放大器 | 1 | 台 | 29000.00 |  |
| 543 | 话筒放大器 | 1 | 台 | 25000.00 |  |
| 544 | 压缩器 | 1 | 台 | 31000.00 |  |
| d、监听部分 |  |  |  |  |  |
| 545 | 近场监听音箱 | 2 | 只 | 21000.00 |  |
| 546 | 近场监听音箱 | 2 | 只 | 8000.00 |  |
| 547 | 棚内监听音箱 | 2 | 只 | 9000.00 |  |
| 548 | 监听控制器 | 1 | 台 | 8000.00 |  |
| 549 | 录音师监听耳机 | 1 | 副 | 7350.00 |  |
| 550 | 耳机分配器 | 1 | 台 | 3000.00 |  |
| 551 | 歌手监听耳机 | 10 | 副 | 350.00 |  |
| e、配件部分 |  |  |  |  |  |
| 552 | 吊装伸缩话筒架 | 1 | 套 | 200.00 |  |
| 553 | 话筒支架 | 10 | 副 | 700.00 |  |
| 554 | 话筒防噗罩 | 4 | 个 | 250.00 |  |
| 555 | 谱架 | 10 | 个 | 500.00 |  |
| 556 | 耳机挂架 | 10 | 个 | 250.00 |  |
| 557 | 工作台 | 1 | 套 | 20000.00 |  |
| 558 | 显示器摇臂 | 1 | 套 | 1200.00 |  |
| 559 | 音箱支架 | 5 | 只 | 1300.00 |  |
| f、视频画面监看设备 |  |  |  |  |  |
| 560 | 视频输出接口 | 1 | 台 | 23500.00 |  |
| 561 | HDMI分配器 | 1 | 台 | 200.00 |  |
| 562 | 视频监视器 | 2 | 台 | 5500.00 |  |
| 563 | 提词器 | 1 | 台 | 6000.00 |  |
| 564 | 电视落地支架 | 2 | 个 | 850.00 |  |
| g、辅助设备 |  |  |  |  |  |
| 565 | 跳线盘 | 1 | 台 | 6000.00 |  |
| 566 | 跳线 | 8 | 条 | 250.00 |  |
| 567 | 线材 | 1 | 批 | 10000.00 |  |
| h、系统集成和安装 |  |  |  |  |  |
| 568 | 安装调试培训 | 1 | 项 | 60000.00 |  |
| 569 | 声装改造 | 1 | 项 | 365534.50 |  |
| B、45平米多媒体录音间 |  |  |  |  |  |
| a、音频工作站 |  |  |  |  |  |
| 570 | 音频核心处理 | 2 | 套 | 226400.00 |  |
| 571 | 工作站 | 2 | 套 | 26100.00 |  |
| b、话筒部分 |  |  |  |  |  |
| 572 | 电容人声话筒 | 4 | 套 | 23000.00 |  |
| 573 | 大振膜电容话筒 | 2 | 只 | 3500.00 |  |
| 574 | 乐器话筒 | 2 | 套 | 18000.00 |  |
| 575 | 电容话筒 | 4 | 只 | 800.00 |  |
| 576 | 乐器话筒 | 2 | 套 | 6000.00 |  |
| c、声处理器部分 |  |  |  |  |  |
| 577 | 话筒放大器 | 2 | 台 | 25000.00 |  |
| 578 | 话筒放大器 | 2 | 台 | 30000.00 |  |
| 579 | 压缩器 | 2 | 台 | 31000.00 |  |
| d、监听部分 |  |  |  |  |  |
| 580 | 近场监听音箱 | 4 | 只 | 21000.00 |  |
| 581 | 近场监听音箱 | 4 | 只 | 8000.00 |  |
| 582 | 棚内监听音箱 | 4 | 只 | 9000.00 |  |
| 583 | 监听控制器 | 2 | 台 | 8000.00 |  |
| 584 | 录音师监听耳机 | 2 | 副 | 2500.00 |  |
| 585 | 耳机分配器 | 2 | 台 | 3000.00 |  |
| 586 | 歌手监听耳机 | 12 | 副 | 350.00 |  |
| e、配件部分 |  |  |  |  |  |
| 587 | 吊装伸缩话筒架 | 2 | 套 | 200.00 |  |
| 588 | 话筒支架 | 20 | 副 | 700.00 |  |
| 589 | 话筒防噗罩 | 8 | 个 | 250.00 |  |
| 590 | 谱架 | 20 | 个 | 500.00 |  |
| 591 | 耳机挂架 | 12 | 个 | 250.00 |  |
| 592 | 工作台 | 2 | 套 | 15000.00 |  |
| 593 | 显示器摇臂 | 2 | 套 | 1200.00 |  |
| 594 | 音箱支架 | 10 | 只 | 1300.00 |  |
| f、视频画面监看设备 |  |  |  |  |  |
| 595 | 视频输出接口 | 2 | 台 | 23500.00 |  |
| 596 | HDMI分配器 | 2 | 台 | 200.00 |  |
| 597 | 视频监视器 | 4 | 台 | 5500.00 |  |
| 598 | 提词器 | 2 | 台 | 6000.00 |  |
| 599 | 电视落地支架 | 4 | 个 | 850.00 |  |
| g、编曲部分 |  |  |  |  |  |
| 600 | MIDI键盘 | 1 | 台 | 16000.00 |  |
| 601 | 合成器支架 | 1 | 台 | 200.00 |  |
| 602 | 编曲软件 | 1 | 台 | 7000.00 |  |
| 603 | 软音源 | 1 | 套 | 18000.00 |  |
| 604 | 经典管弦乐类音源 | 1 | 套 | 5000.00 |  |
| 605 | 经典管弦乐类音源 | 1 | 套 | 5000.00 |  |
| 606 | 经典管弦乐类音源 | 1 | 套 | 5000.00 |  |
| 607 | 踏板 | 1 | 个 | 300.00 |  |
| h、辅助设备 |  |  |  |  |  |
| 608 | 跳线盘 | 2 | 台 | 6000.00 |  |
| 609 | 跳线 | 16 | 条 | 250.00 |  |
| 610 | 线材 | 2 | 批 | 15000.00 |  |
| 611 | 综合布线系统集成 | 2 | 项 | 20000.00 |  |
| 612 | 声装改造 | 1 | 项 | 274317.50 |  |
| （三）、安保系统 |  |  |  |  |  |
| 613 | 网络硬盘录像机 | 2 | 台 | 2500.00 |  |
| 614 | 监控硬盘 | 6 | 个 | 2000.00 |  |
| 615 | 交换机 | 1 | 台 | 1350.00 |  |
| 616 | 交换机 | 2 | 台 | 350.00 |  |
| 617 | 高清网络摄像机 | 38 | 台 | 950.00 |  |
| 618 | 防雷摄像机电源 | 38 | 只 | 400.00 |  |
| 619 | 光纤 | 2000 | 米 | 6.00 |  |
| 620 | 安装线材配件辅材 | 1 | 批 | 209220.00 |  |
| 621 | 智能锁 | 20 | 套 | 2000.00 |  |
| 622 | 铁门及隔墙 | 3 | 扇 | 5000.00 |  |
| 623 | 门禁管理系统站 | 1 | 套 | 10000.00 |  |
| 624 | 砌墙 | 2 | 面 | 3000.00 |  |
| （四）、各楼层综合布线 |  |  |  |  |  |
| A、主控到直播间、录音间、配音间、播控机房的布线以及材料 |  |  |  |  |  |
| 625 | 光纤 | 2000 | 米 | 13.00 |  |
| 626 | 光纤跳线 | 22 | 条 | 250.00 |  |
| 627 | 光纤跳线 | 104 | 条 | 120.00 |  |
| 628 | 光纤跳线盒 | 14 | 支 | 1800.00 |  |
| 629 | 光纤跳线盒 | 6 | 支 | 1800.00 |  |
| 630 | 8信道数字电缆 | 4 | 卷 | 13500.00 |  |
| 631 | 单芯同轴 | 8 | 卷 | 2500.00 |  |
| 632 | 网线 | 20 | 箱 | 1200.00 |  |
| 633 | 数字电缆 | 4 | 卷 | 1050.00 |  |
| 634 | 卡农盘 | 16 | 个 | 350.00 |  |
| 635 | 卡农座 | 200 | 对 | 47.00 |  |
| 636 | BNC头 | 30 | 个 | 8.00 |  |
| 637 | 水晶头 | 100 | 个 | 4.80 |  |
| B、主控房间（导播间）线材以及材料 |  |  |  |  |  |
| 638 | 数字电缆 | 20 | 卷 | 1050.00 |  |
| 639 | 光纤跳线 | 60 | 条 | 180.00 |  |
| 640 | 模拟电缆 | 8 | 卷 | 1100.00 |  |
| 641 | 网线 | 5 | 箱 | 1200.00 |  |
| 642 | VGA延长线 | 20 | 条 | 100.00 |  |
| 643 | 卡农头 | 300 | 对 | 47.00 |  |
| 644 | 25针头 | 8 | 对 | 16.00 |  |
| 645 | 其他 | 1 | 批 | 3000.00 |  |
| 646 | 水晶头 | 200 | 个 | 4.80 |  |
| C、其他 |  |  |  |  |  |
| 647 | 鼠标键盘显示延长线(10M) | 44 | 条 | 200.00 |  |
| 648 | HDMI延长线 | 30 | 条 | 100.00 |  |
| 649 | 门灯控制线 | 40 | 条 | 65.00 |  |
| 650 | 嘉宾主持耳机插座及延长线 | 80 | 支 | 30.00 |  |
| 651 | 机房接地线 | 300 | 米 | 7.00 |  |
| 652 | 电源线 | 100 | 米 | 15.00 |  |
| 653 | 电源线 | 100 | 米 | 11.00 |  |
| 654 | 带电平显示无源切换开关 | 5 | 台 | 4000.00 |  |
| 655 | 人工布线费 | 1 | 项 | 214000.00 |  |
| 656 | 视频数字矩阵 | 1 | 台 | 44000.00 |  |
| 657 | 远程遥控面板 | 1 | 台 | 4000.00 |  |
| 658 | 控制软件 | 1 | 项 | 18000.00 |  |
| 659 | 桥架 | 1 | 项 | 50000.00 |  |
| （五）、信号传输系统 |  |  |  |  |  |
| 660 | IP微波 | 2 | 跳 | 120000.00 |  |
| 661 | 通讯电源 | 3 | 台 | 8000.00 |  |
| 662 | 蓄电池组 | 3 | 套 | 4000.00 |  |
| 663 | 机柜 | 3 | 柜 | 6000.00 |  |
| 664 | 微波天线 | 2 | 面 | 18000.00 |  |
| 665 | 微波天线 | 2 | 面 | 6000.00 |  |
| 666 | 中频电缆 | 300 | 米 | 30.00 |  |
| 667 | 多路解码器 | 1 | 台 | 20000.00 |  |
| （六）、超融合制作播出存储 |  |  |  |  |  |
| 668 | 光端机 | 1 | 对 | 15000.00 |  |
| 669 | IP编码器 | 2 | 台 | 45000.00 |  |
| 670 | SDN信号调度交换机 | 2 | 台 | 9000.00 |  |
| 671 | 慢录站 | 1 | 套 | 32000.00 |  |
| 672 | 系统集成调试培训 | 1 | 项 | 80000.00 |  |
| 673 | 16x16 数字音频矩阵 | 1 | 台 | 28000.00 |  |
| 674 | 16x16 X-Y 控制面板 | 1 | 台 | 15000.00 |  |
| 675 | 控制软件 | 1 | 套 | 28000.00 |  |
| 676 | 模数转换器 | 2 | 台 | 15600.00 |  |
| 677 | 跳线盘 | 2 | 根 | 5000.00 |  |
| 678 | 模拟音频切换器 | 1 | 台 | 8500.00 |  |
| 679 | 跳线 | 20 | 根 | 180.00 |  |
| 十、供电保障系统 |  |  |  |  |  |
| 680 | 电力电缆 | 430 | m | 77.00 |  |
| 681 | 电力电缆 | 170 | m | 104.50 |  |
| 682 | 配电箱 | 10 | 台 | 5500.00 |  |
| 683 | 低压开关柜(屏) | 6 | 台 | 44000.00 |  |
| 684 | 蓄电池 | 9 | 组 | 28500.00 |  |
| 685 | 低压开关柜(屏) | 3 | 台 | 62260.00 |  |
| 686 | 蓄电池屏(柜) | 9 | 台 | 1567.50 |  |
| 687 | 控制箱 | 3 | 台 | 4620.00 |  |
| 688 | 直流开关盒 | 3 | 台 | 1100.00 |  |
| 689 | 蓄电池 | 32 | 组 | 28500.00 |  |
| 690 | 低压开关柜(屏) | 8 | 台 | 88000.00 |  |
| 691 | 蓄电池屏(柜) | 16 | 台 | 4620.00 |  |
| 692 | 控制箱 | 8 | 台 | 4620.00 |  |
| 693 | 直流开关盒 | 8 | 台 | 1100.00 |  |
| 694 | 电力电缆头 | 28 | 个 | 660.00 |  |
| 695 | 电力电缆头 | 3 | 个 | 880.00 |  |
| 696 | 桥架 | 50 | m | 110.00 |  |
| 697 | 接地母线 | 110 | m | 66.00 |  |
| 698 | 铁构件 | 1100 | kg | 33.00 |  |
| 699 | 施工费 | 1 | 项 | 33000.00 |  |

| B分标：广播电视信息化系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 |  | 货物名称 |  |  | 数量 |  |  | 单位 |  | 预算单价（元） | 简要规格描述或服务需求 |
| 一、电视高清制作系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年；免费保修期自产品安装调试并验收合格之日起计算（“项目要求及技术需求”中有要求的按其规定执行） |
| （一）超高清制作系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全万兆交换机 |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 46890.00 |  |
| 2 | 千兆交换机 |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 10628.40 |  |
| 3 | 标准机柜 |  |  |  | 5 |  | 个 |  |  | 7085.60 |  |
| 4 | KVM |  |  |  | 4 |  | 台 |  |  | 7398.20 |  |
| 5 | 万兆网卡 |  |  |  | 35 |  | 个 |  |  | 2761.30 |  |
| 6 | 高性能存储 |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 1406700.00 |  |
| 7 | 后台集群服务引擎服务器 |  |  |  | 3 |  | 台 |  |  | 73392.00 |  |
| 8 | 后台集群服务引擎支撑软件 |  |  |  | 3 |  | 套 |  |  | 110000.00 |  |
| 9 | 后台合成工作站 |  |  |  | 3 |  | 台 |  |  | 59394.00 |  |
| 10 | 超高清编辑有卡工作站 |  |  |  | 8 |  | 台 |  |  | 84402.00 |  |
| 11 | 技监级监视器 |  |  |  | 10 |  | 台 |  |  | 8961.20 |  |
| 12 | 超高清编辑无卡工作站 |  |  |  | 18 |  | 台 |  |  | 81276.00 |  |
| 13 | 配音工作站 |  |  |  | 4 |  | 台 |  |  | 82318.00 |  |
| 14 | 文稿工作站 |  |  |  | 5 |  | 台 |  |  | 39596.00 |  |
| 15 | 审片工作 |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  | 51058.00 |  |
| 16 | UHD 4K超高清非线性编辑工作站 |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 196938.00 |  |
| 17 | 4K监视器 |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 24487.00 |  |
| 18 | 监看终端 |  |  |  | 6 |  | 台 |  |  | 5210.00 |  |
| 19 | 非编桌椅 |  |  |  | 38 |  | 台 |  |  | 2500.00 |  |
| 20 | 电台稿件编辑工作站 |  |  |  | 3 |  | 台 |  |  | 9482.20 |  |
| 21 | 便携式安全盘 |  |  |  | 2 |  | 个 |  |  | 1646.36 |  |
| 22 | USB安全隔离盒 |  |  |  | 5 |  | 台 |  |  | 4300.00 |  |
| 23 | 交互迁移服务器 |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 5000.00 |  |
| 24 | 交互迁移支撑软件 |  |  |  | 2 |  | 套 |  |  | 731.00 |  |
| 25 | 内外网交互传输服务器 |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  | 30009.60 |  |
| 26 | 数据交互软件 |  |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 18000.00 |  |
| 27 | 系统运维管理工作站 |  |  |  | 1 |  | 台 |  |  | 29697.00 |  |
| （二）超高清媒资管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ODA加深机柜 |  |  | 1 |  | 个 |  |  | 8857.00 |  |  |
| 29 | 媒体资产管理系统集群服务引擎服务器 |  |  | 3 |  | 台 |  |  | 70856.00 |  |  |
| 30 | 媒体资产管理系统支撑软件 |  |  | 3 |  | 套 |  |  | 120000.00 |  |  |
| 31 | 媒体资产管理系统媒体处理引擎服务器 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 32302.00 |  |  |
| 32 | 媒体资产管理系统媒体处理支撑软件 |  |  | 2 |  | 套 |  |  | 25800.00 |  |  |
| 33 | 上载挑选/检索工作站 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 43764.00 |  |  |
| 34 | 编目工作站 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 30739.00 |  |  |
| 35 | 媒资AK归档管理/迁移服务器 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 23966.00 |  |  |
| 36 | 媒资AK归档管理/迁移服务器支撑软件 |  |  | 2 |  | 套 |  |  | 22000.00 |  |  |
| 37 | ODA PetaSite蓝光库 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 833600.00 |  |  |
| （三）高标清演播室系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 千兆交换机 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 15109.00 |  |  |
| 39 | 数据库服务器 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 35949.00 |  |  |
| 40 | 数据库支撑软件 |  |  | 2 |  | 套 |  |  | 7000.00 |  |  |
| 41 | 演播室迁移服务器 |  |  | 4 |  | 项 |  |  | 29176.00 |  |  |
| 42 | 演播室迁移服务软件 |  |  | 4 |  | 套 |  |  | 16800.00 |  |  |
| 43 | 演播室直播接口服务器 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 29176.00 |  |  |
| 44 | 演播室直播接口服务支撑软件 |  |  | 2 |  | 套 |  |  | 16800.00 |  |  |
| 45 | 演播室播出服务器 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 206316.00 |  |  |
| 46 | 精彩回放服务器 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 106284.00 |  |  |
| 47 | 演播室播控终端 |  |  | 4 |  | 台 |  |  | 45848.00 |  |  |
| 48 | 工程安装费 |  |  | 1 |  | 项 |  |  | 94173.73 |  |  |
| 二、融合媒体私有云 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 融合媒体平台集群服务器 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 73982.00 |  |  |
| 50 | 集群服务支撑软件 |  |  | 2 |  | 套 |  |  | 98000.00 |  |  |
| 51 | 接入/发布服务器 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 43243.00 |  |  |
| 52 | 接入/发布软件 |  |  | 2 |  | 套 |  |  | 51000.00 |  |  |
| 53 | 访问代理服务器 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 33344.00 |  |  |
| 54 | 访问代理软件 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 27500.00 |  |  |
| 55 | VIDA高速转码服务器 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 60436.00 |  |  |
| 56 | VIDA高速转码软件 |  |  | 2 |  | 套 |  |  | 74000.00 |  |  |
| 57 | 手机回传APP |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 46000.00 |  |  |
| 58 | 文件快传工具 |  |  | 5 |  | 套 |  |  | 18000.00 |  |  |
| 59 | 融合媒体生产内容库资源管理软件 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 85000.00 |  |  |
| 60 | 多媒体稿编辑 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 48000.00 |  |  |
| 61 | 云非编工具 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 84000.00 |  |  |
| 62 | 短视频生产工具 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 30500.00 |  |  |
| 63 | H5互动编辑套件 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 30500.00 |  |  |
| 64 | 图片编辑工具 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 18500.00 |  |  |
| 65 | 互联网发布对接服务 |  |  | 3 |  | 年 |  |  | 14500.00 |  |  |
| 66 | 台内APP对接服务 |  |  | 1 |  | 项 |  |  | 18800.00 |  |  |
| 67 | 台内网站对接 |  |  | 1 |  | 项 |  |  | 18800.00 |  |  |
| 68 | 生产业务数据可视化组件 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 96000.00 |  |  |
| 69 | 报道指挥图形展示工作站 |  |  | 1 |  | 台 |  |  | 60436.00 |  |  |
| 70 | PAD控制端 |  |  | 3 |  | 台 |  |  | 3350.00 |  |  |
| 71 | 无线HDMI延长传输器 |  |  | 8 |  | 台 |  |  | 1823.50 |  |  |
| 72 | 标准机柜式拼接屏支架 |  |  | 1 |  | 个 |  |  | 85000.00 |  |  |
| 73 | 数据监控面板 |  |  | 20 |  | 台 |  |  | 5210.00 |  |  |
| 74 | 运维安全管理系统 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 90654.00 |  |  |
| 75 | 基线核查系统 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 91696.00 |  |  |
| 76 | 安全隔离与信息交换系统 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 140670.00 |  |  |
| 77 | Web应用防护系统 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 200064.00 |  |  |
| 78 | 防火墙 |  |  | 2 |  | 套 |  |  | 147964.00 |  |  |
| 79 | 全网行为管理系统 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 135460.00 |  |  |
| 80 | 日志审计系统 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 162552.00 |  |  |
| 81 | 终端检测响应平台软件 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 65000.00 |  |  |
| 82 | 等保测评费用 |  |  | 1 |  | 项 |  |  | 140000.00 |  |  |
| 83 | 移动介质安全管控平台 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 76000.00 |  |  |
| 84 | 融合媒体数据隔离 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 427220.00 |  |  |
| 85 | 集中上载数据摆渡 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 427220.00 |  |  |
| 86 | 42U标准机柜 |  |  | 2 |  | 个 |  |  | 6773.00 |  |  |
| 87 | KVM切换器 |  |  | 1 |  | 台 |  |  | 7189.80 |  |  |
| 88 | 系统接入交换机 |  |  | 1 |  | 台 |  |  | 10628.40 |  |  |
| 89 | 工程安装费 |  |  | 1 |  | 项 |  |  | 60260.82 |  |  |
| 三、电视高清播出系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）播出网络部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 播出网核心交换机 |  |  | 2 |  | 套 |  |  | 24487.00 |  |  |
| （二）播出总控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 64×64高清数字矩阵3G |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 141712.00 |  |  |
| 92 | 同步信号发生器 |  |  | 2 |  | 套 |  |  | 52100.00 |  |  |
| 93 | 同步信号倒换器 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 20840.00 |  |  |
| 94 | 2RU周边机箱 |  |  | 4 |  | 套 |  |  | 13025.00 |  |  |
| 95 | 高清视频分配器2RU |  |  | 20 |  | 块 |  |  | 2709.20 |  |  |
| 96 | 高标清帧同步 |  |  | 2 |  | 套 |  |  | 32302.00 |  |  |
| 97 | 高标清帧同步2RU |  |  | 12 |  | 块 |  |  | 11983.00 |  |  |
| 98 | 同步视分板卡 |  |  | 10 |  | 块 |  |  | 2813.40 |  |  |
| 99 | AVS+卫星接收机 |  |  | 2 |  | 套 |  |  | 14379.60 |  |  |
| 100 | 大卡解密卡 |  |  | 2 |  | 套 |  |  | 4800.00 |  |  |
| 101 | 卫星锅 |  |  | 2 |  | 套 |  |  | 109410.00 |  |  |
| 102 | 高频头 |  |  | 2 |  | 套 |  |  | 2812.36 |  |  |
| 103 | 高标清ASI解码器 |  |  | 2 |  | 套 |  |  | 8127.60 |  |  |
| 104 | 协议转换器 |  |  | 2 |  | 套 |  |  | 8336.00 |  |  |
| 105 | 双向光端机 |  |  | 6 |  | 套 |  |  | 7919.20 |  |  |
| 106 | 外信号自动倒换设备 |  |  | 3 |  | 套 |  |  | 54184.00 |  |  |
| （三）播出后台应用服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 数据库服务器 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 38033.00 |  |  |
| 108 | 数据库备份软件 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 15600.00 |  |  |
| 109 | 辅助支撑软件 |  |  | 2 |  | 套 |  |  | 46000.00 |  |  |
| 110 | 全域媒体备播管理软件 |  |  | 2 |  | 套 |  |  | 75000.00 |  |  |
| 111 | 迁移技审服务器 |  |  | 4 |  | 台 |  |  | 35949.00 |  |  |
| 112 | 系统同步迁移管理软件 |  |  | 2 |  | 套 |  |  | 31000.00 |  |  |
| 113 | 自动技审管理软件 |  |  | 2 |  | 套 |  |  | 31000.00 |  |  |
| 114 | 键鼠切换器 |  |  | 1 |  | 只 |  |  | 7189.80 |  |  |
| （四）播出服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 视频服务器-4通道 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 328230.00 |  |  |
| 116 | 延时播视频服务器 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 88570.00 |  |  |
| 117 | 垫片服务器 |  |  | 1 |  | 台 |  |  | 10628.40 |  |  |
| （五）播出二级存储 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 播出二级存储 |  |  | 1 |  | 只 |  |  | 195896.00 |  |  |
| （六）播出工作站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 信息自动播出控制主机 |  |  | 3 |  | 台 |  |  | 45848.00 |  |  |
| 120 | 信息自动播出控制备机 |  |  | 3 |  | 台 |  |  | 46890.00 |  |  |
| 121 | 三备自动播出控制机 |  |  | 1 |  | 台 |  |  | 10628.40 |  |  |
| 122 | 延时播控制工作站 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 47932.00 |  |  |
| 123 | RS-422倒换器 |  |  | 3 |  | 台 |  |  | 8023.40 |  |  |
| 124 | 信息节目单编辑工作站 |  |  | 4 |  | 台 |  |  | 45848.00 |  |  |
| 125 | 头尾审核工作站 |  |  | 1 |  | 台 |  |  | 53142.00 |  |  |
| 126 | 多功能上载审片工作站1 |  |  | 6 |  | 台 |  |  | 83360.00 |  |  |
| 127 | 多功能上载审片工作站2 |  |  | 3 |  | 台 |  |  | 75024.00 |  |  |
| 128 | 高清字幕机 |  |  | 3 |  | 台 |  |  | 84402.00 |  |  |
| （七）延时播出系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 180秒延时设备 |  |  | 4 |  | 台 |  |  | 75024.00 |  |  |
| （八）时钟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 卫星校时钟 |  |  | 2 |  | 套 |  |  | 4272.20 |  |  |
| 131 | 时码选择器 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 790.88 |  |  |
| 132 | 时码分配器 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 2240.30 |  |  |
| 133 | 信号发生器 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 4501.44 |  |  |
| 134 | 8寸子钟 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 5418.40 |  |  |
| 135 | 5寸日历时钟 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 8127.60 |  |  |
| （九）播出周边设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 16×4高清视频切换器 |  |  | 6 |  | 套 |  |  | 54184.00 |  |  |
| 137 | 高清键控器 |  |  | 6 |  | 套 |  |  | 27613.00 |  |  |
| 138 | 四选一带响度控制自动倒换器 |  |  | 6 |  | 套 |  |  | 46890.00 |  |  |
| 139 | 2RU周边机箱 |  |  | 6 |  | 套 |  |  | 15838.40 |  |  |
| 140 | 高清视频分配器 |  |  | 48 |  | 套 |  |  | 3021.80 |  |  |
| 141 | 下变换转换器 |  |  | 7 |  | 套 |  |  | 4584.80 |  |  |
| （十）信号显示及监听 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 总控多画面处理器 |  |  | 4 |  | 台 |  |  | 68772.00 |  |  |
| 143 | 总控信号监视器 |  |  | 1 |  | 台 |  |  | 8544.40 |  |  |
| 144 | 总控监听音箱 |  |  | 1 |  | 个 |  |  | 14067.00 |  |  |
| 145 | 分控输出信号监视器 |  |  | 3 |  | 台 |  |  | 7919.20 |  |  |
| 146 | 分控监听音箱 |  |  | 3 |  | 个 |  |  | 11983.00 |  |  |
| 147 | 分控多画面处理器 |  |  | 3 |  | 台 |  |  | 64604.00 |  |  |
| 148 | 大屏监视墙 |  |  | 24 |  | 块 |  |  | 8127.60 |  |  |
| 149 | 电视墙支架 |  |  | 12 |  | 套 |  |  | 5400.00 |  |  |
| 150 | 多画面显示监测报警系统 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 58000.00 |  |  |
| 151 | HDMI\SDI转换器 |  |  | 4 |  | 台 |  |  | 3542.80 |  |  |
| 152 | 4U双联监视器 |  |  | 3 |  | 台 |  |  | 8857.00 |  |  |
| 153 | 便携式液晶监视器 |  |  | 1 |  | 台 |  |  | 5418.40 |  |  |
| （十一）系统监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 系统监控服务器 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 37199.40 |  |  |
| 155 | 信息监控采集软件 |  |  | 2 |  | 套 |  |  | 17800.00 |  |  |
| 156 | 信息信号监控组件 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 17800.00 |  |  |
| 157 | 信息流程监控组件 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 17800.00 |  |  |
| 158 | 信息集中监控软件 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 17800.00 |  |  |
| 159 | 信息节目监录工作站 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 17714.00 |  |  |
| 160 | 基带信号检测仪 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 56268.00 |  |  |
| 161 | 键鼠切换器 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 7398.20 |  |  |
| （十二）传输设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 备高标清编码器 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 63562.00 |  |  |
| 163 | 主高标清编码器 |  |  | 1 |  | 台 |  |  | 331356.00 |  |  |
| 164 | 回传广西台用高标清编码器 |  |  | 1 |  | 台 |  |  | 34907.00 |  |  |
| 165 | 双向光端机 |  |  | 1 |  | 台 |  |  | 7919.20 |  |  |
| 166 | 双向光端机 |  |  | 1 |  | 台 |  |  | 7919.20 |  |  |
| 167 | 应急切换器 |  |  | 1 |  | 台 |  |  | 18235.00 |  |  |
| 168 | SDN信号调度交换机 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 14171.20 |  |  |
| （十三）系统集成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 加深机柜 |  |  | 10 |  | 个 |  |  | 7189.80 |  |  |
| 170 | 播出专用操作控制台 |  |  | 12 |  | 个 |  |  | 4272.20 |  |  |
| 171 | 视频跳线、线材和辅材 |  |  | 3000 |  | 米 |  |  | 20.00 |  |  |
| 172 | BNC头 |  |  | 800 |  | 套 |  |  | 22.50 |  |  |
| 173 | 26路数字视频跳线架 |  |  | 12 |  | 根 |  |  | 7919.20 |  |  |
| 174 | 视频跳线 |  |  | 12 |  | 根 |  |  | 138.00 |  |  |
| 175 | HD-SDI 隔离器 |  |  | 15 |  | 套 |  |  | 1927.70 |  |  |
| 176 | 开线器 |  |  | 1 |  | 个 |  |  | 900.00 |  |  |
| 177 | BNC螺批 |  |  | 1 |  | 把 |  |  | 500.00 |  |  |
| 178 | DIN拔插工具 |  |  | 1 |  | 个 |  |  | 850.00 |  |  |
| 179 | 压模 |  |  | 1 |  | 把 |  |  | 950.00 |  |  |
| 180 | 压线钳 |  |  | 1 |  | 个 |  |  | 700.00 |  |  |
| 181 | 工程安装费 |  |  | 1 |  | 项 |  |  | 176189.16 |  |  |
| 四、桂视网《看桂林》APP二期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 新闻制作模块/新闻制作（APP端） |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 60000.00 |  |  |
| 183 | 新闻制作模块/新闻制作 （WEB端） |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 80000.00 |  |  |
| 184 | 新闻制作模块/我的稿件 （APP端） |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 10000.00 |  |  |
| 185 | 新闻制作模块/我的稿件 （WEB端） |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 16800.00 |  |  |
| 186 | 新闻制作模块/新闻审核（web管理端） |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 9500.00 |  |  |
| 187 | 直播模块/APP端 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 18500.00 |  |  |
| 188 | 直播模块/直播管理 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 30000.00 |  |  |
| 189 | 用户管理/web管理端 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 34000.00 |  |  |
| 190 | 活动专题类/APP端 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 34000.00 |  |  |
| 191 | 活动专题类/活动管理端 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 28500.00 |  |  |
| 192 | 积分系统/APP端/web管理端 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 18500.00 |  |  |
| 193 | 其他功能性修改/APP端 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 60000.00 |  |  |
| 194 | 消息中间件与搜索引擎/APP端 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 78000.00 |  |  |
| 195 | 支持电费，水费交费单缴纳，支持底层支付功能 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 31500.00 |  |  |
| 196 | 子站功能 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 16800.00 |  |  |
| 197 | 工程安装费 |  |  | 1 |  | 项 |  |  | 14791.86 |  |  |
| 五、广播制播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 播出工作站 |  |  | 6 |  | 套 |  |  | 36470.00 |  |  |
| 199 | 上网电脑（直播间、导播间） |  |  | 6 |  | 台 |  |  | 6668.80 |  |  |
| 200 | 融媒直播导播系统 |  |  | 3 |  | 套 |  |  | 95000.00 |  |  |
| 201 | 融媒直播主机 |  |  | 3 |  | 台 |  |  | 9065.40 |  |  |
| 202 | 录制编辑工作站 |  | 商用计算机 | 4 |  | 台 |  |  | 6773.00 |  |  |
|  |  |  | 软件 | 4 |  | 套 |  |  | 11000.00 |  |  |
|  |  |  | 多通道声卡 | 4 |  | 块 |  |  | 6200.00 |  |  |
| 203 | 外网编辑工作站（兼广告编排管理） |  | 商用计算机 | 4 |  | 台 |  |  | 6773.00 |  |  |
|  |  |  | 软件 | 4 |  | 套 |  |  | 19500.00 |  |  |
|  |  |  | 软件 | 4 |  | 套 |  |  | 12000.00 |  |  |
| 204 | 软件授权 |  |  | 10 |  | 套 |  |  | 26800.00 |  |  |
| 205 | 软件授权(CDP主模块)持续数据保护软件 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 28400.00 |  |  |
| 206 | 软件授权(CDP虚拟机数量)持续数据保护软件授权 |  |  | 10 |  | 个 |  |  | 1500.00 |  |  |
| 207 | 虚拟应用交付/负载均衡 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 122000.00 |  |  |
| 208 | 音频服务管理模块 |  |  | 3 |  | 套 |  |  | 40000.00 |  |  |
| 209 | 播出系统引擎 |  |  | 3 |  | 套 |  |  | 36000.00 |  |  |
| 210 | 域控服务管理系统 |  |  | 3 |  | 台 |  |  | 23600.00 |  |  |
| 211 | 网闸 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 79192.00 |  |  |
| 212 | 核心交换机 |  |  | 4 |  | 台 |  |  | 8336.00 |  |  |
| 213 | 音频协议转换器 |  |  | 1 |  | 台 |  |  | 26571.00 |  |  |
| 214 | 监测电脑 |  |  | 1 |  | 台 |  |  | 6773.00 |  |  |
| 215 | 桂林广播电视台广告业务管理系统 |  |  | 1 |  | 套 |  |  | 210000.00 |  |  |
| 216 | 超融合服务器一体机 |  |  | 5 |  | 套 |  |  | 119882.10 |  |  |
| 217 | 业务、数据通信、管理千兆交换机 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 3141.63 |  |  |
| 218 | 存储万兆交换机 |  |  | 2 |  | 台 |  |  | 21882.00 |  |  |
| 219 | 光纤跳线 |  |  | 20 |  | 根 |  |  | 227.00 |  |  |
| 220 | 工程费 |  |  | 1 |  | 项 |  |  | 62588.55 |  |  |

合同履行期限：A分标：自签订合同之日起2020年12月31日前内全部安装调试合格完毕并交付使用；B分标：自签订合同之日起2020年11月30日前内全部安装调试合格完毕并交付使用

本项目各分标接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

时间：2020年9月9日至2020年9月30日9时30分前。

方式：潜在供应商登陆桂林市政府采购网（http://gl.zfcg.zcygov.cn/）、桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn），从网上下载招标文件电子版。

售价：免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2020年9月30日9时30分（北京时间）

地点：供应商必须于2020年9月30日上午9时00分起至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心9号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未送达指定地点的投标文件将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（4）节能产品、环境标志产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购政策；

（5）政府采购支持采用本国产品的政策；

（6）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区；

（7）本项目是否专门面向中小企业（或小型、微型企业）采购：否。

2. 信息公告发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）、www.glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）、http://www.guangxibid.com.cn（广西招标网）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：桂林广播电视台

地   址：桂林市象山区安新北路1号

联系方式：刘志刚  0773-3890248

2.采购代理机构信息

名    称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

地    址：桂林市七星区七里店路108号大学科技园2栋2单元5层

联系方式：0773-8990888

3.项目联系方式

项目联系人：韦宏舟

电　　 话：0773-8990888

4.政府采购监督管理机构

名 称：桂林市政府采购管理办公室

电     话：0773-2862142

广西建设工程机电设备招标中心有限公司

窗体底端

2020年9月9日

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林广电中心广播和电视设备建设系统集成 项目编号：GLZC2020-G1-990181-JGJD |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商； 5.2本项目各分标接受联合体投标。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过所投分标采购预算金额的，投标文件按分标作相应无效处理。 15.2投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本陆册，须完整提交。 |
| 7 | 17.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、分标、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 8 | 17.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 17.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 10 | 17.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称：桂林广电中心广播和电视设备建设系统集成 项目编号：GLZC2020-G1-990181-JGJD 分标： 采购代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司 投标人名称： |
| 11 | 19.1 | 投标文件递交 | 投标截止时间：2020年9月30日9时30分。 投标人应于2020年9月30日上午9时00分起至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心9号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 12 | 20.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年9月30日上午9时30分 开标地点：桂林市公共资源交易中心9号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。 投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。 |
| 13 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共7人。 |
| 14 | 24.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 15 | 31 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中 国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）等； （2）查询截止时间：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 16 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 32.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。 32.3中标公告发布同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标人应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 17 | 33.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按政府采购合同金额的5%（人民币，四舍五入到元）提交。中标人在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定的账户。 |
| 18 | 34.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 19 | 34.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 20 | 35.1 | 招标代理服务费 | 本项目各分标招标代理服务费按本须知第35.2条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准计算，由各分标中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付。 |
| 21 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 22 | 38 | 监督管理机构 | 桂林市政府采购管理办公室 联系电话：0773-2862142 |
| 23 | 39 | 现场考察 | 本项目涉及现场安装施工，因无法就该情况作出完整的文字描述，将统一组织投标人进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由投标人自行承担。具体规定如下： （1）现场考察统一集合时间：2020年9月16日上午10时00分至10时30分（过时不候，由于投标人自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由投标人自行承担）。 （2）现场考察集合地点：桂林广播电视台（桂林市临桂区公园北路广电中心），联系人：刘志刚，联系电话：0773-3890248。 （3）参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件（法定代表人、负责人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场考察表一式两份，投标人留存一份，采购人留存一份）。 （4）如投标人未按上述要求进行现场考察的，视为对现场情况已完全的了解，中标后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施。 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：桂林广电中心广播和电视设备建设系统集成

项目编号：GLZC2020-G1-990181-JGJD

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：标注★号项的要求及要求必须提供的为实质性要求。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

5.2本项目各分标接受联合体投标。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求：

7.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份参与投标。

7.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

7.3联合体各方之间应当签订联合投标协议书，协议书应当明确牵头人并约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合货物采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标不成立），并将联合投标协议书（格式见附件）连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订联合投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一合同项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项目投标。否则，与之相关的投标文件均无效。

7.4联合体的业绩和信誉按联合体牵头人计算。

7.5联合体各方中至少有一方符合招标文件规定的特定资质条件，有同类资质的供应商组成的联合体按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.6联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格文件。

7.7根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第六条规定，鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，可享受本该办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标报价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

9.3投标人必须仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

投标人在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西建设工程机电设备招标中心有限公司，联系人：韦宏舟，联系电话：0773-8990888。通讯地址：桂林市七星区七里店路108号大学科技园2栋2单元5层。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人必须认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的截标前半年内任意一个月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的截标前半年内任意一个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照复印件等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件；

（4）投标人2018年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表，以及上述材料的复印件）；或能反映财务状况的报表；或供应商财务情况说明（必须提供）；

（5）投标人截标前半年内任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）；

（6）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）。

13.1.2商务、技术性响应证明材料及其他证明材料：

（1）投标报价表（必须提供）；

（2）技术偏离表（必须提供）；

（3）商务响应表（必须提供）；

（4）“采购需求”中要求必须提供的相关有效证明文件（必须提供）；

（5）联合投标协议书（联合体投标时，必须提供）；

（6）增值服务方案（如有，请提供）；

- （7）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- （8）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（9）投标人2017年以来具有同类产品销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（10）投标人的专业技术能力说明（如有，请提供）；

（11）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（12）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（13）投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（14）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（15）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件必须加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）；联合体投标的，联合体各方必须同时提供资格性响应证明材料，并于本项目投标截止时间前与投标文件同时提交，否则投标无效。

13.2投标人必须按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过所投分标采购预算金额的，投标文件按分标作相应无效处理。。

15.2投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1正本壹册，副本陆册，须完整提交。

17.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、分标、采购代理机构、投标单位名称。

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

17.7投标文件包装、密封：投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

17.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：桂林广电中心广播和电视设备建设系统集成

项目编号：GLZC2020-G1-990181-JGJD

分标：

采购代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

投标人名称：

18. 投标文件的补充、修改撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19. 投标文件的递交

19.1投标文件递交：

投标截止时间：2020年9月30日上午9时30分。

投标人应于2020年9月30日上午9时00分起至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心9号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

20. 开标时间及地点

20.1开标时间及地点：

开标时间：2020年9月30日上午9时30分；

开标地点：桂林市公共资源交易中心9号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。

投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

20.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

22. 资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定投标人之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上投标人作进一步核实确认，如确认投标人之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按投标无效处理。

六、评标

23. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共7人。

24. 评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25. 评标

25.1采购代理机构负责组织评标工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰。采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

25.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.11评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

26. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- 27. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的分标预算金额的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （6）投标人未就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价的；

- （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

- （8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 28.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装。

- 29. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

30.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）等；

（2）查询截止时间：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

32. 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.3中标公告发布同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标人应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

33. 履约保证金

33.1履约保证金：履约保证金金额按政府采购合同金额的5%（人民币，四舍五入到元）提交。中标人在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定的账户。

33.2如果中标人没能按上述第33.1款规定执行，采购人将上报桂林市政府采购监督管理部门，取消中标资格，并有权授予第二中标候选供应商为中标人资格或重新组织招标。

33.3中标人履行完合同约定权利义务事项后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金转款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求中标人提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.4 在履约保证金到期退还前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

34. 签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

34.3如中标供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.4合同存档备案：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

35.代理服务费

35.1招标代理服务费：本项目招标代理服务费按本须知第35.2条“招标代理服务收费标准”中货物类收费标准计算，由中标人在领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付。

35.2招标代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

36. 采购代理机构银行账户（用于交纳招标代理服务费）：

账户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

开户银行：招商银行南宁分行营业部

银行账号：7719 0142 3310 201

37. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38. 监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室      电话：0773-2862142

39. 现场考察：

本项目涉及现场安装施工，因无法就该情况作出完整的文字描述，将统一组织投标人进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由投标人自行承担。具体规定如下：

（1）现场考察统一集合时间：2020年9月16日上午10时00分至10时30分（过时不候，由于投标人自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由投标人自行承担）。

（2）现场考察集合地点：桂林广播电视台（桂林市临桂区公园北路广电中心），联系人：刘志刚，联系电话：0773-3890248。

（3）参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件（法定代表人、负责人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场考察表一式两份，投标人留存一份，采购人留存一份）。

（4）如投标人未按上述要求进行现场考察的，视为对现场情况已完全的了解，中标后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施。

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分标进行质疑，质疑函中应列明具体分标号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分标进行投诉，投诉书中应列明具体分标号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第三章　采购需求

一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌规格型号替代。

二、本项目所要执行的政府采购政策：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标人认定为小型、微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的，该产品投标报价给予10%的扣除。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人于投标文件中必须提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

5.政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

6.优先采购环境标志产品、节能产品。

A分标：广播电视演播室、直播间、转播车等直录播设备

| Ⅰ.采购需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） |
| 一、400平米综艺演播厅系统 |  |  |  |  |  |
| （一）灯光系统 |  |  |  |  |  |
| A、灯光设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电脑摇头切割灯 | 1、光学系统：光源型号：OSRAM SHARXS HTI 1500W/D7/60或同等及以上档次；额定寿命：750小时；色温：6000K；调焦：采用高精密玻璃镜头，电子线性高清调焦；变焦：7°~40°线性高速变焦，任意范围光斑均匀一致。 2、切割系统：一套全程图形切割系统，可旋转90°，4个切割片快速移动成像；可生成不同尺寸和形状的几何图形。 3、图案系统：1个旋转图案盘有5个可选图案片，可变速抖动及双向旋转，图案旋转具备16Bit精度微调。 4、颜色系统：CMY无极混色，具备颜色宏功能，1个色片盘有7种色片，可实现双向彩虹效果、半色及线性调节。 5、电气参数：输入电压：AC 200V-240V 50/60Hz 最大功率：1820W；信号接口：3芯XLR 输入/输出。 6、软件与控制：控制通道：33/30/48；传输协议：DMX512 RDM；显示方式：LCD液晶显示屏。 5、动态效果：水平/垂直：水平扫描角度540°,垂直扫描角度270°,自动回位纠正及16Bit精度微调功能；光圈：5-100%线性调节，具备多种宏功能效果；频闪：每秒1-20Hz快速频闪，具备脉冲频闪，同步异步频闪效果；调光：0-100%机械线性调光。 6、棱镜：1个棱镜，可双向变速旋转。 7、雾化：独立雾化。 8、物理/安装特性：重量：44Kg；防护等级：IP20。 9、其他功能： （1）自动节能：具有及时降低光源功率的智能化跟踪节能系统。 （2）断电设置：内置连续循环充电式电池，可无需连接电源即可操作LCD界面设置功能。 （3）休眠功能：当灯具断开信号时自动进入休眠状态，使灯具更稳定更安全。 （4）通信设计：DMX有线/无线传送，通过DMX数据线方便、快捷升级软件。 （5）散热设计：采用风向引流与温度智能监控技术，自动调整散热系统，有效控制灯具温度。 | 8 | 台 | 20720.00 |
| 2 | 电脑摇头光束灯 | 1、光学系统：光源型号：OSRAM TI_SIRIUS HRI 371W S / MSD PLATINUM 300S FLEX或同等及以上档次；额定寿命：1500小时 /6000小时；色温：7500K；调焦：采用高精密玻璃镜头，电子线性高清调焦；变焦：0°~2.5°。 2、图案系统：旋转图案：1个旋转图案盘有10个可选图案片，可变速抖动及双向旋转，图案旋转具备16Bit精度微调；固定图案：1个固定图案盘有8个固定图案+2个动感图案，可变速抖动及双向旋转。 3、颜色系统：颜色盘：1个色片盘有14种色片，可实现双向彩虹效果、半色及线性调节。 4、电气参数：输入电压：AC 200V-240V 50/60Hz；最大功率：520W；信号接口：3芯、5芯XLR 输入/输出。 5、软件与控制：控制通道：18/15/20；传输协议：DMX512 RDM；显示方式：LCD液晶显示屏。 6、效果：水平/垂直：水平扫描角度540°,垂直扫描角度270°,自动回位纠正及16Bit精度微调功能；频 闪：每秒1-20Hz快速频闪，具备脉冲频闪，同步异步频闪效果；调光：0-100%机械线性调光；棱镜：2个独立棱镜盘，可单向或双向旋转；6种不同棱镜，可单独或组合成多种特效；雾化：1个独立雾化片。 7、物理/安装特性：重量：24Kg，防护等级：IP20； 8、其他功能： （1）自动节能：具有及时降低光源功率的智能化跟踪节能系统。 （2）断电设置：内置连续循环充电式电池，可无需连接电源即可操作LCD界面设置功能。 （3）休眠功能：当灯具断开信号时自动进入休眠状态，使灯具更稳定更安全。 （4）通信设计：DMX有线/无线传送，通过DMX数据线方便、快捷升级软件。 （5）散热设计：采用风向引流与温度智能监控技术，自动调整散热系统，有效控制灯具温度。 | 32 | 台 | 8960.00 |
| 3 | LED摇头染色灯 | 1、光学系统：光源型号：LED 30W RGBW四合一；数量：19颗；额定寿命：50000小时；色温：3200K-7200K线性调节；角度：7°~42°线性调节。 2、颜色系统：RGBW线性混色，单圈可控，制造更加炫丽的追逐光束效果。 3、电气参数：输入电压：AC 100V-240V 50/60Hz；最大功率：750W；信号接口：3芯XLR 输入/输出。 4、软件与控制：控制通道：38/22/22；传输协议：DMX512； 显示方式：LCD液晶显示屏。 5、效果：水平/垂直：水平扫描角度540°,垂直扫描角度270°,自动回位纠正及16Bit精度微调功能；频 闪：每秒1-25Hz快速频闪，具备脉冲频闪，同步异步频闪效果；调光：0-100%线性电子调节。 6、物理/安装特性：重量：7.2Kg；防护等级：IP20。 7、其他功能： （1）断电设置：内置连续循环充电式电池，可无需连接电源即可操作LCD界面设置功能。 （2）通信设计：DMX有线/无线传送，通过DMX数据线方便、快捷升级软件。 （3）散热设计：采用铜管+风扇散热结构与温度智能监控技术，自动调整散热系统，有效控制灯具温度。 | 18 | 台 | 5460.00 |
| 4 | LED PAR灯 | 1、光学系统：光源型号：LED 6W RGB三合一；数量：54颗 ；额定寿命：50000小时；色温：3200K-7200K线性调节；角度：35°。 2、颜色系统：RGB线性混色,内置宏功能。 3、电气参数：输入电压：AC 200V-240V 50/60Hz；电源接口：防水电源输入/输出；信号接口：3芯XLR 防水信号输入/输出。 4、软件与控制：控制通道：11/7；传输协议：DMX512 显示方式：LED数码管显示。 5、效果：频闪：每秒1-25Hz快速频闪，具备脉冲频闪，同步异步频闪效果；调光：0-100%线性电子调节。 6、物理/安装特性：重量：7Kg；防护等级：IP67。 | 34 | 台 | 2520.00 |
| 5 | LED平板柔光灯 | 1、光学参数：光源：LED 0.1W；数量：1764；平均寿命：50000小时；色温：CW 5600K；光斑角度：77°；示指数：Ra ≥90。 2、电气参数：输入电压：AC 200-240V 50/60Hz；最大功率：170W；信号接口：3芯XLR信号输入/输出。 3、软件与控制：传输协议：DMX-512；控制通道：1 显示方式：LED数码显示。 4、物理特性：产品净量：10Kg，防护等级：IP20。 | 24 | 台 | 4760.00 |
| 6 | LED螺纹聚光灯 | 1、光学参数：光源：COB 200W；平均寿命：50000小时；色温：CW 5600K；光斑角度：15° - 65° 手动调节；显示指数：Ra ≥93。 2、电气参数：输入电压：AC 200-240V 50/60Hz；最大功率：210W；信号接口：3芯XLR信号输入/输出。 3、软件与控制：传输协议：DMX-512；控制通道：1 显示方式：LED数码显示。 4、物理特性：产品净量：7.5Kg；防护等级：IP20。 | 26 | 台 | 4480.00 |
| 7 | LED四头观众灯 | 1、光学参数：光源：COB 100W 4颗；平均寿命： 50000小时；色温：4700K；光斑角度：60°；显示指数：Ra ≥91。 2、电气参数；输入电压：AC 100-240V 50/60Hz；最大功率：210W；电源接口：防水电源输入/输出；信号接口：3芯XLR 防水信号输入/输出。 3、软件与控制：传输协议：DMX-512；控制通道：2/6；显示方式：LED数码显示。 4、动态效果：频闪：1-25Hz/秒独立电子频闪，同步随机频闪效果；调光：0~100%电子线性调光；角度调节：手动调节光斑投射角度。 5、物理特性：产品净量：11.8Kg，防护等级：IP65。 | 8 | 台 | 3990.00 |
| 8 | 追光灯 | 1、光源型号：OSRAM SHARXS 330W XL或同等及以上档次；额定寿命：1500小时；色 温：6000K；角 度：6°~ 15° 手动线性调节；CTO线性色温调节（6000K-3200K）；两个颜色盘有4个固定颜色。 2、输入电压：AC 200V-240V 50/60Hz；最大功率：380W 光 圈：5-100%手动线性调节；调光：0-100%手动机械线性调光。 3、物理/安装特性：灯体重量：19Kg；三脚架：8Kg；护等级：IP20。 4、外置高精密瞄准仪。 5、具有计时器，可随时了解光源使用寿命。 | 2 | 台 | 11900.00 |
| 9 | 双雾化雾机 | 1、使用电压：AC 220V-240V 50/60Hz。 2、限流保险：F5A/250V。 3、功率：500W。 4、预热时间：0s。 5、烟量输出：3200cuft/min。 5、耗油量：25h/L。 6、油桶容积：2.5L 。 7、最大覆盖面积：200㎡（5min弥漫）。 8、DMX通道：2。 9、使用耗材：PRO-H1L。 10、尺寸（约）：521/396/369(mm) 11、具有DMX512数据调光协议。 | 2 | 台 | 7560.00 |
| 10 | 专业雾效油 | 可与“双雾化雾机”配合使用。 | 6 | 瓶 | 100.00 |
| 11 | 光谱仪 | 1、可用来校正任何光源的测量结果。 2、可测量LED、HMI、荧光灯和自然光光源（波长380-780nm），还能够测量现场色温，检测范围1600K至40000K。 3、旋转式测光头、暗幅校正、4.3寸彩色触控LCD大屏幕、自定义功能。 4、照度测量范围：1 ~ 200,000lx ( 环境光)。 5、八种不同用途的显示模式:文本模式、光谱分布图、光谱比较图、演色性显色指数（R1-R15）、相机镜头滤镜补偿、灯头滤片补偿、多灯补偿、相机白平衡补偿; 可以运用软件进行自定义功能设置及设备的固件升级。 | 1 | 台 | 11000.00 |
| B、控制系统 |  |  |  |  |  |
| a、总控设备 |  |  |  |  |  |
| 12 | 灯光控制台 | 1、2个工业级15,4吋触摸屏，亮度高，视角宽。 2、全静音型背光专业机械式按键，背光亮度可调。 3、内置推拉式专业背光机械键盘，背光亮度可调。 4、6个工业级PUSH编码器。 5、电动显示屏背板调节0-80度任意角度。 6、宽电压：交流165-260v 功率450W。 7、内置UPS电源，具有欠压过压保护功能。 8、固态硬盘。 9、2个工作灯接口，可通过控制台开关功能。 10、1个主控调光轮；1个主动电动推杆；2个电动A/B交叉切换推杆；15个电动程序执行推杆，具备触摸感应功能；2个DVI接口，可扩展2个显示屏；MIDI输入/输出接口，LTC时间吗功能；2个千兆网络接口；5个USB接口；1个9吋10点触摸屏；6个DMX输出；1个DMX输入（复合功能）。 11、控台内置4096个DMX通道参数。 12、通过网络处理单元NPU，可达到65536个控制参数，最多可达32个会话组，每个会话组多大200个站点。 | 2 | 台 | 95000.00 |
| 13 | 直通柜 | 供电：三相线AC380V±10％，频率50Hz±5％。 输入额定电流：400A ,额定功率：60路*6KW。 设有总开关,过载与短路双重保护高分断空气开关。 输出功率：60路X4KW。 输出方式：40A胶木插输出，10A胶木插输出。 | 2 | 台 | 89600.00 |
| b、网络中继站 - 灯控室 |  |  |  |  |  |
| 14 | 网络机柜 | 1.规格: 600×1000×2000（±5mm）。 2.每台机柜配置为： （1）4个静音风扇、左侧大门1块、右侧大门1块、后门1块、前门1块（钢化玻璃门或网孔门任选）、机柜门锁2把，机柜活动脚轮4个。 （2）机柜承重立柱、框架、设备托架全部为≥2.0mm优质冷战钢板静电喷塑。 （3）包含配件：托架*10；托板*1；1U盲板*10；2U盲板*5；横向绑线棍（不锈钢）*10；立式2米高（静电喷塑）*2；18孔PDU电源*2。 | 1 | 台 | 7189.80 |
| 15 | 24口网络交换机 | 24个10/100/1000M自适应RJ45端口；所有端口均具备线速转发能力；支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能；提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式，适应不同网络环境；支持通过拨动开关切换交换机工作模式；即插即用，可上机架。 | 1 | 台 | 4480.00 |
| 16 | DMX扩展器 | 8个DMX输出接口；4096个DMX512输出通道；内置7吋TFT触摸屏；千兆网络接口；2.0标准USB接口3个；内置PC运算系统；独立处理单元；叠加输最多可达DMX 65536通道；一体化航空箱。 | 1 | 台 | 16800.00 |
| 17 | 信号放大器 | 输入电压：AC 100V-240V 50/60Hz；最大功率：5.6W；信号接口：3芯XLR输入/输出；传输协议：DMX512；传输方式：有线。 | 8 | 台 | 1000.00 |
| 18 | DMX跳线架 | 8路DMX信号跳线架. | 8 | 台 | 420.00 |
| 19 | PDU电源 | 额定电流：10A（A）；额定电压：250V（V）；尺寸：485*46*46mm；额定功率：2500W；孔位数：8位；重量：1.05kg；插头类型：3插；颜色：黑色；电源线长：1.5米。 | 2 | 台 | 280.00 |
| c、网络中继站 - 栅顶层 |  |  |  |  |  |
| 20 | 网络机柜 | 1.规格: 600×1000×2000（±5mm）。 2.每台机柜配置为： （1）4个静音风扇、左侧大门1块、右侧大门1块、后门1块、前门1块（钢化玻璃门或网孔门任选）、机柜门锁2把，机柜活动脚轮4个。 （2）机柜承重立柱、框架、设备托架全部为≥2.0mm优质冷战钢板静电喷塑。 （3）包含配件：托架*10；托板*1；1U盲板*10；2U盲板*5；横向绑线棍（不锈钢）*10；立式2米高（静电喷塑）*2；18孔PDU电源*2。 | 1 | 台 | 7189.80 |
| 21 | 24口网络交换机 | 24个10/100/1000M自适应RJ45端口；所有端口均具备线速转发能力；支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能；提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式，适应不同网络环境；支持通过拨动开关切换交换机工作模式 即插即用，可上机架。 | 1 | 台 | 4480.00 |
| 22 | DMX扩展器 | 8个DMX输出接口；4096个DMX512输出通道；内置7吋TFT触摸屏；千兆网络接口；2.0标准USB接口3个；内置PC运算系统；独立处理单元；叠加输最多可达DMX 65536通道；一体化航空箱。 | 2 | 台 | 16800.00 |
| 23 | 信号放大器 | 输入电压：AC 100V-240V 50/60Hz；最大功率：5.6W；信号接口：3芯XLR输入/输出；传输协议：DMX512；传输方式：有线。 | 16 | 台 | 1000.00 |
| 24 | DMX跳线架 | 8路DMX信号跳线架。 | 16 | 台 | 420.00 |
| 25 | PDU电源 | 额定电流：10A（A）；额定电压：250V（V）；尺寸：485*46*46mm；额定功率：2500W；孔位数：8位；重量：1.05kg；插头类型：3插；颜色：黑色；电源线长：1.5米。 | 2 | 台 | 280.00 |
| C、工程安装附件 |  |  |  |  |  |
| 26 | 动力电缆 | - 名称：铜芯电缆。 - 型号：YJV。 - 规格：WDZ 4*120+1*75。 - 敷设方式：桥架。 - 电压等级：0.4/1KV。 | 1 | 批 | 6160.00 |
| 27 | 动力电缆 | - 名称：铜芯电缆。 - 型号：YJV。 - 规格：WDZ 4*35+1*16。 - 敷设方式：桥架。 - 电压等级：0.4/1KV。 | 1 | 批 | 29400.00 |
| 28 | 扁平电缆线 | - 名称：铜芯电缆。 - 型号：舞台灯光专用。 - 规格：WDZ 12*4+2*(2*0.3P)。 - 敷设方式：桥架。 - 电压等级：0.4/1KV。 | 1 | 批 | 47620.00 |
| 29 | 电缆线 | 1.名称：铜芯电缆。 2.型号：YJV。 3.规格：WDZ 3x4mm2。 4.敷设方式：桥架。 5.电压等级：0.4/1KV。 6.按现场情况满足施工需求。 | 1 | 批 | 127851.00 |
| 30 | 流动电缆线 | YZ2*0.3, 低烟无卤阻燃材质。 | 1 | 批 | 9000.00 |
| 31 | 专业信号线 | RVVP 2*0.3,低烟无卤阻燃材质。 | 1 | 批 | 41400.00 |
| 32 | 网络线 | 6类线缆，满足国际IEC60332,IEC60754,IEC61034标准;6类4对非屏蔽双绞线，带十字骨架，外护套材质；PVC：导线直径：23AWG；增强带宽和网络性能，支持1Gbps以上传输；测试带宽达500MHz以上。 | 1 | 批 | 7200.00 |
| 33 | 电源接线分支箱 | 国产优质/满足系统需求。 | 1 | 批 | 5040.00 |
| 34 | 舞台墙面箱 | 内装4位16A插座。 | 1 | 批 | 2940.00 |
| 35 | 舞美电源箱 | 内装125A控开。 | 1 | 批 | 980.00 |
| 36 | 电源信号插座盒 | 内装4位16A插座+2*DMX，阻燃材料。 | 1 | 批 | 2100.00 |
| 37 | 电源接插件 | 国产优质/16A。 | 1 | 批 | 2240.00 |
| 38 | 电源接插件 | 国产优质/16A。 | 1 | 批 | 9900.00 |
| 39 | 信号接插件 | DMX512接口。 | 1 | 批 | 1280.00 |
| 40 | 信号接插件 | DMX512接口。 | 1 | 批 | 5280.00 |
| 41 | 扁平电缆下引结构 | 国产优质/订制。 | 1 | 批 | 16800.00 |
| 42 | 电柜机柜基座 | 10#槽钢焊制，外刷防腐漆。 | 1 | 批 | 3500.00 |
| 43 | 管线桥架 | 国产优质/订制。 | 1 | 批 | 42000.00 |
| 44 | 其他辅材 | 角钢扎线带、演播厅监控等。 | 1 | 批 | 28000.00 |
| 45 | 灯光系统集成 | 1、含灯光系统集成、施工、调试费、深化设计及出图、技术人员培训费、售后服务等。 2、供应商必须提供灯光系统图。 | 1 | 项 | 280000.00 |
| （二）扩声系统 |  |  |  |  |  |
| A、扩声设备 |  |  |  |  |  |
| a、左声道主扩音箱及功放 |  |  |  |  |  |
| 46 | 双8寸全频阵列模块（远场） | 1、音响单元结构：4个1.25寸高音，2个8寸低音单元； 2、频响范围：(-3dB) 60 - 19000Hz； 3、灵敏度(1W/1m)：不得少于 104dB(1W/1m)； 4、最大声压级 ：135 dB； 5、覆盖角度：水平覆盖角度 90°，垂直覆盖角度 6°； 6、功率：持续350W/ ,峰值/1400W 16 Ω； ★7、与第47项号货物“双8寸全频阵列模块（近场）”为同一品牌。 | 2 | 只 | 27000.00 |
| 47 | 双8寸全频阵列模块（近场） | 1、音响单元结构：4个1.25寸高音，2个8寸低音单元； 2、频响范围：(-3dB) 60 - 19000Hz； 3、灵敏度(1W/1m)：不得少于 104dB(1W/1m)； 4、最大声压级 ：135 dB； 5、覆盖角度：水平覆盖角度 120°，垂直覆盖角度 20°； 6、功率：持续350W/ ,峰值/1400W 16 Ω。 | 1 | 只 | 27000.00 |
| 48 | 原装标准吊架 | ★标准配置，与第47项号货物“双8寸全频阵列模块（近场）”为同一品牌。 | 1 | 付 | 9250.00 |
| 49 | 2通道数字功率放大器 | 1、H类放大电路,带来更高的电源利用率； 2、2x 750w @ 8 Ohm 2x 1200W @ 4 Ohm, 2x 1800w @ 2 Ohm； 3、Phoenix输入输出连接，三个风扇，气流从前至后散热； 4、远程开/关机触点；背装式衰减器；可编程定制开机延时设置的时间； 5、可扩展遥控模块，使用IRIS-Net软件通过网络实现诊断和控制功能； 6、保护防止：过高频、直流故障、高温、反电动力，峰值限幅器、开动电流限制及延时启动等问题。 7、额定功率能在宽动态范围下提供多至30%的音乐讯号峰值余量。 8、其动态限幅器保证输出不会超出总谐波失真的1%； 9、PN技术,补偿瞬态频率与相位失真,提升表现。 ★10、与第47项号货物“双8寸全频阵列模块（近场）”为同一品牌。 | 2 | 台 | 17500.00 |
| b、右声道主扩音箱及功放 |  |  |  |  |  |
| 50 | 双8寸全频阵列模块（远场） | 1、音响单元结构：4个1.25寸高音，2个8寸低音单元； 2、频响范围：(-3dB) 60 - 19000Hz； 3、灵敏度(1W/1m)：不得少于 104dB(1W/1m)； 4、最大声压级 ：135 dB； 5、覆盖角度：水平覆盖角度 90°，垂直覆盖角度 6°； 6、功率：持续350W/ ,峰值/1400W 16 Ω； ★7、与第47项号货物“双8寸全频阵列模块（近场）”为同一品牌。 | 2 | 只 | 27000.00 |
| 51 | 双8寸全频阵列模块（近场） | 1、音响单元结构：4个1.25寸高音，2个8寸低音单元； 2、频响范围：(-3dB) 60 - 19000Hz； 3、灵敏度(1W/1m)：不得少于 104dB(1W/1m)； 4、最大声压级 ：135 dB； 5、覆盖角度：水平覆盖角度 120°，垂直覆盖角度 20°； 6、功率：持续350W/ ,峰值/1400W 16 Ω； ★7、与第47项号货物“双8寸全频阵列模块（近场）”为同一品牌。 | 1 | 只 | 27000.00 |
| 52 | 原装标准吊架 | ★标准配置，与第47项号货物“双8寸全频阵列模块（近场）”为同一品牌。 | 1 | 付 | 9250.00 |
| 53 | 2通道数字功率放大器 | 1、H类放大电路,带来更高的电源利用率； 2、2x 750w @ 8 Ohm 2x 1200W @ 4 Ohm, 2x 1800w @ 2 Ohm； 3、Phoenix输入输出连接，三个风扇，气流从前至后散热。 4、远程开/关机触点；背装式衰减器；可编程定制开机延时设置的时间； 5、可扩展遥控模块，使用IRIS-Net软件通过网络实现诊断和控制功能； 6、保护防止: 过高频、直流故障、高温、反电动力，峰值限幅器、开动电流限制及延时启动等问题。 7、额定功率能在宽动态范围下提供多至30%的音乐讯号峰值余量。 8、其动态限幅器保证输出不会超出总谐波失真的1%； 9、PN专利技术,补偿瞬态频率与相位失真,提升表现； ★10、与第47项号货物“双8寸全频阵列模块（近场）”为同一品牌。 | 2 | 台 | 17500.00 |
| c、低音箱及功放 |  |  |  |  |  |
| 54 | 双18寸超低频音响 | 1、单只扬声器频率响应：(-3dB) 40 Hz - 400 Hz； 2、音响单元结构：低音单元不小于2个18寸，吊装版本可选； 3、单只扬声器最大声压级不少于：141dB： 4、持续功率不少于功率1200W；峰值功率不少于4800W； 5、箱体材料：13层防水、防刮花桦木板，防水级别不低于IP24；面网：不锈钢； 6、超低音与线阵为同一系列，保证声音风格一致； ★7、与第47项号货物“双8寸全频阵列模块（近场）”为同一品牌。 | 2 | 台 | 35800.00 |
| 55 | 2通道数字功率放大器 | 1、H类放大电路,带来更高的电源利用率； 2、2x 750w @ 8 Ohm 2x 1200W @ 4 Ohm, 2x 1800w @ 2 Ohm； 3、Phoenix输入输出连接，三个风扇，气流从前至后散热； 4、远程开/关机触点；背装式衰减器；可编程定制开机延时设置的时间； 5、可扩展遥控模块，使用IRIS-Net软件通过网络实现诊断和控制功能； 6、保护防止: 过高频、直流故障、高温、反电动力，峰值限幅器、开动电流限制及延时启动等问题。 7、额定功率能在宽动态范围下提供多至30%的音乐讯号峰值余量。 8、其动态限幅器保证输出不会超出总谐波失真的1%； 9、PN专利技术,补偿瞬态频率与相位失真,提升表现； ★10、与第47项号货物“双8寸全频阵列模块（近场）”为同一品牌。 | 2 | 台 | 17500.00 |
| d、舞台流动返听扬声器 |  |  |  |  |  |
| 56 | 12寸两分频音响 | 1、音响单元结构：1.25寸高音，1个12寸低音单元； 2、频响范围：(-10dB) 50Hz-20kHz； 3、灵敏度(1W/1m)：不得少于 99dB(1W/1m)； 4、最大声压级 ：131 dB； 5、覆盖角度：水平覆盖角度 65°，垂直覆盖角度 65°； 6、功率：持续300W/ ,峰值/1200W 8Ω； ★7、与第47项号货物“双8寸全频阵列模块（近场）”为同一品牌。 | 4 | 只 | 8570.00 |
| 57 | 2通道数字功率放大器 | 1、H类放大电路,带来更高的电源利用率； 2、2x 600W @ 4 Ohm, 2x 900w @ 2 Ohm，2x380w @ 8 Ohm； 3、Phoenix输入输出连接，三个风扇，气流从前至后散热； 4、远程开/关机触点；背装式衰减器；可编程定制开机延时设置的时间； 5、可扩展遥控模块，使用IRIS-Net软件通过网络实现诊断和控制功能； 6、保护防止: 过高频、直流故障、高温、反电动力，峰值限幅器、开动电流限制及延时启动等问题。 7、额定功率能在宽动态范围下提供多至30%的音乐讯号峰值余量。 8、其动态限幅器保证输出不会超出总谐波失真的1%； 9、PN专利技术,补偿瞬态频率与相位失真,提升表现； ★10、与第47项号货物“双8寸全频阵列模块（近场）”为同一品牌。 | 2 | 台 | 9680.00 |
| e、中置扬声器音箱及功放 |  |  |  |  |  |
| 58 | 12寸两分频音响 | 1、音响单元结构：1个3寸高音，1个12寸低音单元； 2、频响范围：(-3dB) 70Hz - 20000Hz； 3、灵敏度(1W/1m)：不得少于 95dB(1W/1m)； 4、最大声压级 ：126 dB； 5、覆盖角度：水平覆盖角度 60°，垂直覆盖角度 45°； 6、功率：持续600W/ ,峰值/1200W 8Ω； ★7、与第47项号货物“双8寸全频阵列模块（近场）”为同一品牌。 | 2 | 只 | 19860.00 |
| 59 | 2通道数字功率放大器 | 1、H类放大电路,带来更高的电源利用率； 2、2x 900W @ 4 Ohm, 2x 1250w @ 2 Ohm，2x550w @ 8 Ohm； 3、Phoenix输入输出连接，三个风扇，气流从前至后散热； 4、远程开/关机触点；背装式衰减器；可编程定制开机延时设置的时间； 5、可扩展遥控模块，使用IRIS-Net软件通过网络实现诊断和控制功能； 6、保护防止: 过高频、直流故障、高温、反电动力，峰值限幅器、开动电流限制及延时启动等问题。 7、额定功率能在宽动态范围下提供多至30%的音乐讯号峰值余量。 8、其动态限幅器保证输出不会超出总谐波失真的1%； 9、PN专利技术,补偿瞬态频率与相位失真,提升表现； ★10、与第47项号货物“双8寸全频阵列模块（近场）”为同一品牌。 | 1 | 台 | 18580.00 |
| f、补声音响功放 |  |  |  |  |  |
| 60 | 8寸两分频全频音箱 | 1、音响单元结构：8寸低音单元； 2、频响范围：(-3dB) 48Hz-20kHz； 3、灵敏度(1W/1m)：不得少于 91dB(1W/1m)； 4、最大声压级 ：120 dB； 5、覆盖角度：水平覆盖角度 90°，垂直覆盖角度 60°； 6、功率：持续200W/ ,峰值/800W 8Ω； ★7、与第47项号货物“双8寸全频阵列模块（近场）”为同一品牌。 | 4 | 只 | 14580.00 |
| 61 | 2通道数字功率放大器 | 1、H类放大电路,带来更高的电源利用率； 2、2x 450W @ 4 Ohm, 2x 650w @ 2 Ohm，2x270w @ 8 Ohm； 3、Phoenix输入输出连接，三个风扇，气流从前至后散热； 4、远程开/关机触点；背装式衰减器；可编程定制开机延时设置的时间； 5、可扩展遥控模块，使用IRIS-Net软件通过网络实现诊断和控制功能； 6、保护防止: 过高频、直流故障、高温、反电动力，峰值限幅器、开动电流限制及延时启动等问题。 7、额定功率能在宽动态范围下提供多至30%的音乐讯号峰值余量。 8、其动态限幅器保证输出不会超出总谐波失真的1%； 9、PN专利技术,补偿瞬态频率与相位失真,提升表现； ★10、与第47项号货物“双8寸全频阵列模块（近场）”为同一品牌。 | 2 | 台 | 14300.00 |
| B、调音台及周边设备 |  |  |  |  |  |
| 62 | 32路数字调音台 | 1、应用于现场扩声和录音棚的40路输入通道数字调音台内置32个MIDAS经典话放及25路混音母线支持AES50网络，最大充许传输96个输入和96个输出。 2、40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率。 3、192kHz的数模/模数转换，可提供出色的音频性能。 4、调音台外型采用高性能的碳纤维和高强度铝合金。 5、8个DCA编组，6个哑音编组。 6、8个立体声效果处理器。 7、 25个100mm MIDAS PRO电动推子。 8、7寸TFT彩色“日光”显示屏。 9、通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输。 10、通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站。 11、通过无线网络，可由IPhone/IPad中的MIDAS 11、Apps应用程序进行控制。 12、自适应的开关式电源。 | 1 | 台 | 41300.00 |
| 63 | 32路舞台接口箱 | 1、32个带MIDAS出色话放输入通道. 2、16个模拟平行XLR输出通道。 3、AES50采用KLARK TENKNIK Super MAC超低延迟技术。 4、CAT5电缆的传输距离较高可达100m。 5、双AES50端口。 6、可控制精细计量的7格电平信号指示灯。 7、所有的输入输出信号都能够通过耳机接口进行监听。 8、能与个人监听系统连接。 9、应用于多种使用模式的双ADAT输出接口。 10、MIDI输入输出接口提供控制台与舞台MIDI设备之间的连接。 11、可通过USB连接个人PC进行系统升级。 12、整机由高质量的组件所构成 13、坚固耐用的结构确保长效的使用寿命。 14、3U机架式设计。 | 1 | 台 | 14700.00 |
| 64 | 16进16出音频处理器 | 1、插卡式设计：具有最大32通道的本地输入/输出接口； 2、通讯端口：RS232；以太网接口；Can-bus；USB,具有Cobranet 扩展能力,实现网络音频传输； 3、DSP,全面支持FIR 滤波，设备可以升级软硬件,最大可扩展1000M Hz运算能力,内含均衡\压限\分频\路由\延时\FIR滤波等功能,实现细腻精准的音频处理;音质好,动态范围大于114dB； 4、模拟输入：3针Euro块×8； 5、输入电平：正常1.55V / +6 dBu，最大8.7V /+21 dBu； 6、话筒输入电平：最大69V / +39 dBu； 7、线路输入灵敏度：-54 dBu / 1.55 mV； 8、话筒输入灵敏度：-72 dBu / 195 μV； 9、线路输入阻抗：2KΩ； 10、话筒输入阻抗：8KΩ； 11、A / D转换 ：24bit Sigma/Delta； 12、频率响应 ：20-20KHZ（-0.5dB），失真： <0.005％； 13、采样率：48kHz； 14、幻象供电：+48 V / 10 mA（每通道独立开关)； 15、动态范围： 118分贝（A计权）； 16、数据格式：24Bit A/D转换，48Bit内部处理； 17、采样率：48kHz； 18、具有网络管理与监控能力,通过TCP/IP 实现与PC 的连接,并可以监控到功放音箱的工作状态； ★19、与第47项号货物“双8寸全频阵列模块（近场）”为同一品牌。 | 1 | 只 | 61000.00 |
| 65 | 笔记本电脑 | 英特尔酷睿i5 14英寸轻薄笔记本电脑(i5-10210U 16G 512GSSD 2G独显)。 | 1 | 台 | 6400.00 |
| 66 | 专业声卡 | 1、24位/192KHz USB2.0音频接口。 2、2个A级D-PRE麦克风前置放大器，支持+48V幻象电源。 3、2个模拟XLR/TRS组合输入，2个TRS线路输入独立电平控制的耳机插孔。 4、带REV-X混响。 | 1 | 张 | 6300.00 |
| 67 | 监听音箱 | 频率响应（-3分贝）60 - 20000 Hz；最大. 声压级/1米 (计算) 126 dB；覆盖（-6dB标准）水平 90 °；覆盖（-6dB标准）垂直 50 °；低频换能器 8寸；高频换能器 1.25寸；分频频率 1800 Hz。 | 2 | 个 | 1960.00 |
| 68 | 监听耳机 | 频率响应 12-39khz；阻抗 300欧姆；灵敏度（dB） （@1KHz,1Vrms）97db；；线长度 3m双边OFC无氧铜线。 | 1 | 套 | 1120.00 |
| 69 | 专业级CD机 | 1、插槽式载入机制. 2、RCA非平衡输出。 3、光纤和同轴的S/PDIF数字输出。 4、所有的，单机，随机，A/B和99音轨程序播放。 5、增量播放。 6、音轨消逝，音轨保持，唱片保持时间显示。 7、Call功能：回到最后一次播放的起始点位置。 8、歌词检验。 9、淡入/淡出（0到10秒，在0.5秒后开始）。 10、开机播放。 11、帧精确搜索。 12、跳回播放。 13、启动或关闭无线遥控。 14、通过1/ 8’’转放输入/输出插孔来进行多个单位的15、转放播放。 16、索引搜索（CD - DA光盘）和目录搜索（MP3光碟）。 | 1 | 台 | 5320.00 |
| 70 | 电源时序控制器 | 独立的8通道电源输出万用插座 ，可满足三极的美式电源插头及二极圆头的欧式电源插头，面板带有12V低压的工作的照明灯电源输出；8路 20A/220V的输出每路均可选择开关切断。 | 3 | 台 | 1400.00 |
| 71 | 机柜 | 1.规格: 600×1000×2000（±5mm）。 2.每台机柜配置为： （1）4个静音风扇、左侧大门1块、右侧大门1块、后门1块、前门1块（钢化玻璃门或网孔门任选）、机柜门锁2把，机柜活动脚轮4个。 （2）机柜承重立柱、框架、设备托架全部为≥2.0mm优质冷战钢板静电喷塑。 （3）包含配件：托架*10；托板*1；1U盲板*10；2U盲板*5；横向绑线棍（不锈钢）*10；立式2米高（静电喷塑）*2；18孔PDU电源*2。 | 2 | 个 | 7189.80 |
| C、话筒设备 |  |  |  |  |  |
| 72 | 无线手持话筒 | 一、系统要求： 1、频响范围20Hz-20kHz. 2、射频频率范围：不劣于470-937.5MHz。 3、镜频抑制＞70dB。 4、灵敏度不劣于-97dBm。 5、工作范围不小于100m。 6、动态范围＞120dB,A计权。 7、失真率小于0.1%。 二、话筒： 1、传感器：动圈。 2、频率响应不劣于50Hz-16kHz。 3、指向性：超心型。 4、灵敏度不劣于-51dBV/Pa。 | 8 | 只 | 7800.00 |
| 73 | 无线头戴式话筒 | 一、系统要求： 1、频响范围20Hz-20kHz。 2、射频频率范围：不劣于470-937.5MHz。 3、镜频抑制＞70dB。 4、灵敏度不劣于-97dBm。 5、工作范围不小于100m。 6、动态范围＞120dB,A计权。 7、失真率小于0.1%。 二、话筒： 1、传感器：电容。 2、频率响应不劣于20Hz-20kHz。 3、指向性：全指向。 4、灵敏度不劣于-50dBV/Pa。 5、等效自噪不劣于39dBA。 6、动态范围108dB。 7、幻像供电。 | 8 | 套 | 9300.00 |
| 74 | 无线领夹话筒 | 一、系统要求： 1、频响范围20Hz-20kHz。 2、射频频率范围：不劣于470-937.5MHz。 3、镜频抑制＞70dB。 4、灵敏度不劣于-97dBm。 5、工作范围不小于100m。 6、动态范围＞120dB,A计权。 7、失真率小于0.1%。 二、话筒： 1、传感器：电容。 2、频率响应不劣于20Hz-20kHz。 3、指向性：全指向。 4、灵敏度不劣于-46.5dBV/Pa。 5、等效自噪不劣于34dBA。 6、动态范围109dB。 7、幻像供电。 | 8 | 套 | 8320.00 |
| 75 | 天线放大分配器 | 有源天线/功率分配系统,五路射频信号输出；支持QLX-D,ULX-D,SLX和BLX4R接收机；前置式天线安装件,架置式安装件；4个用于接收机的直流馈电端(15V,最大2.5A)；用于天线偏置的直流输出端(12V,最大300mA)。 | 3 | 套 | 3500.00 |
| 76 | 无源全向天线 | 1、接头类型: BNC, 插孔. 2、阻抗: 50 Ω。 3、电源要求: 来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 75 mA 。 4、接收模式(3 dB 波束宽度): 70 角度。 5、三阶过载交截点 (OIP3): >30 dBm。 6、天线增益 (在轴): 7.5 dBi。 7、信号增益 ±1 dB。 8、可切换 ：Active: +12 dB, +6 dB ，Passive: 0 dB, -6 dB。 9、射频信号过强指示灯阈值: -5 dBm。 | 9 | 片 | 2730.00 |
| 77 | 铜轴电缆线 | ★要求与第76项号货物“无源全向天线”为同品牌。 | 9 | 条 | 3360.00 |
| 78 | 扩声系统集成 | 1、含扩声系统集成、设计及出图、施工、调试费、技术人员培训费、售后服务等。 2、提供扩声系统系统施工图。 | 1 | 项 | 46000.00 |
| （三）声学装修 |  |  |  |  |  |
| 79 | 地面处理 | 水泥砂浆自流平,厚度不低于3MM。 | 396 | ㎡ | 285.00 |
| 80 | 顶部声学处理 | 25mm厚，标准达到A级防火，外包黑色玻纤布，顶棚钢板网。 | 396 | ㎡ | 755.00 |
| 81 | 墙面声学处理 | 墙面吸声棉包：50mm厚，标准达到A级防火，外包黑色玻纤布，墙面吸声板：标准达到B级防火，可防水。 | 820 | ㎡ | 865.00 |
| 82 | 防火隔声门 | 100mm厚,32K吸声棉+吸声板；声学：降噪系数NRC≥0.65，防火：燃烧性能A级；环保：环保等级E1级；耐水性良好 。 | 6 | ㎡ | 7133.00 |
| 83 | 平面漆 | 环氧树脂砂浆平涂式（树脂含量高，耐磨）。 | 396 | ㎡ | 185.00 |
| 84 | 星空幕布 | 每平方20个灯珠，包含控制。 | 400 | ㎡ | 155.00 |
| 85 | 访谈类座椅 | 配套访谈节目使用。 | 1 | 批 | 54000.00 |
| 86 | 监控摄像头 | 摄像头监控套，500万星光级红外夜视，POE网线供电高清摄像头。 | 6 | 个 | 4200.00 |
| 87 | 无线导播通话系统 | 全双工无线通话系统,支持切换台/导播台,一拖八。 | 1 | 套 | 34517.20 |
| （四）LED屏系统 |  |  |  |  |  |
| 88 | 主屏P3户内全彩LED显示屏屏体 | 1、显示屏净尺寸：8.064米宽*5.76米高＝46.45平米 含框面积：8.164米*6.66米=54.37平米，包边0.05米，落地式安装，底座高0.8米； 2、分辨率：2688点*1920点=5160960点。 3、单元板尺寸：192mm*192mm；单元板模组：42张*30张=1260张+备用板13张=1273张。 4、箱体排列：宽9*（0.768米*0.768米）+1*（宽1.152米*高0.768米），高6*（0.768米*0.768米）+1*（高1.152米**宽0.768米）简易箱体。 5、亮度：≥600CD/m2. 6、垂直视角：120度。 7、最佳视距：4-20米。 8、色温（K）：3000—9500可调。 9、视频信号输入：VGA、DVI、HDMI、SDI、AV、DISPLAYPORT。 10、平均无故障时间：≥10000小时。 11、屏幕使用寿命：大于10万小时。 12、平整度：任意相邻像素间≤0.1mm。 13、模组拼接间隙≤0.3mm。 14、盲点率：≤万分之一。 15.、光点中心距偏差：≤3%。 16、亮度均匀性：≥97%。 17、色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内。 18、最大对比度：≥3000:1。 19、单点亮度校正、单点颜色校正。 20、寿命典型值（hrs）：10万小时。 | 46.45 | 平米 | 6950.00 |
| 89 | 副屏P3户内全彩LED显示屏屏体 | 1、显示屏净尺寸： 4.992米宽*5.376米高＝26.84平米，共2块。 2、含框面积：5.092米*6.66米=33.91平米，包边0.05m，落地式安装，底座高0.8m。 3、分辨率：1664点*1920点3194880点。 4、单元板尺寸：192mm*192mm；单元板模组：26张*30张=780张+备用板8张=788张。 5、箱体排列：箱体排列：宽5*（0.768米*0.768米）+1*（宽1.152米*高0.768米）；高6*（0.768米*0.768米）+1*（高1.152米**宽0.768米）压铸铝箱体。 6、亮度：≥600CD/m2。 7、垂直视角：120度。 8、最佳视距：4-20米。 9、色温（K）：3000—9500可调。 10、视频信号输入：VGA、DVI、HDMI、SDI、AV、DISPLAYPORT。 11、平均无故障时间：≥10000小时。 12、屏幕使用寿命：大于10万小时。 13、平整度：任意相邻像素间≤0.1mm。 14、模组拼接间隙≤0.3mm。 15、盲点率：≤万分之一。 16、发光点中心距偏差：≤3%。 17、亮度均匀性：≥97%。 18、色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内。 19、最大对比度：≥3000:1。 20、单点亮度校正、单点颜色校正 21、寿命典型值（hrs）：10万小时 | 57.50 | 平米 | 6950.00 |
| 90 | 全彩控制系统 | 一、发送卡 9张 1) HDMI/DVI 视频输入； 2) HDMI 音频输入/外部音频输入； 3) 支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； 4) 普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； 5) 高位阶视频源带载能力：1440×900； 6) 18bit 灰阶处理与显示； 7) 一路光探头接口； 8) 标配多机级连节后，可级联多台进行统一控制； 9) 支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； 10) 标准 1u 机箱设计，220V独立供电。 11)支持输入信号连接状态可视化监控；支持板卡刷新率、分辨率自检测。 二、接收卡 200张： 1、集成 12 个标准 HUB75 接口；支持 32 扫；单卡输出 RGB 数据 24 组；单卡带载像素为 256×226；支持配置文件回读；支持温度监控；支持网线通讯状态检测；支持供电电压检测；支持高灰度高刷新；支持逐点亮色度校正；支持接收卡预存画面设置。 2、显示屏支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）。 3、投标文件中提供所投产品的中LED显示屏控制软件和播放软件计算机软件著作权证书，加盖供应商公章。 4、投标文件中提供所投产品由国家认可的检测（验）机构出具的检测（验）报告复印件，并加盖供应商公章。 三、控制软件： 1. 支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯； 2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3. 页面支持一个或多个窗口； 4. 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5. 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页。 | 1 | 套 | 20000.00 |
| 91 | 视频拼接服务器 | 1、 4 路 DVI输入卡；4路 HDMI输入卡；1路 HDMI 2.0 ； 1 路 DP 1.2 输入卡；2 路网口+1 路 USB3.0输入卡；4 路 DVI 输出卡；4路 HDMI 输出卡。 2、支持设备自检。 3、系统自动监测和告警。 4、支持硬件监控，异常报警，包括风扇转速、各模 块温度及电压、运行状态等设备监测。 5、支持多电源备份，提高系统的稳定性。 6、实现远距离传输，系统互联架构简单。 7、支持单卡单接口配屏。 8、输入输出在线状态实时监测。 9、输入输出卡支持热插拔，不影响其他板卡正常工作。 10、最大支持 3840×2160@30Hz 网络摄像头输入源，可实现多源拼接。 11、支持输入源 HDCP 自动解码。 12、电源、发送卡双备份。 | 1 | 台 | 75000.00 |
| 92 | 多功能卡 | 1) 使用 RS232 串口或千兆网口通信； 2) 支持用网口级联在接收卡之间或最后； 3) 具有定时功能，可以替代定时器和延时器； 4) 支持配电箱温度检测； 5) 支持配电箱湿度检测； 6) 支持音频输出； 7) 支持接 4 路光探头实现自动亮度调节； 8) 支持外接温度模块； 9) 支持 8 路电源开关控制。 | 2 | 张 | 3000.00 |
| 93 | 控制电脑 | CPU I7-8700 ；内存 8G_DDR3_1600 ；显卡 独立2G ；电源 220V/180W ；光驱 DVDRW 网卡 ；操作系统 WIN7 专业中文版(64bit)无介质；键盘 新PS2防水键盘；鼠标 USB黑色光电鼠标 ；显示器:21.5英寸液晶显示器。 | 1 | 台 | 9000.00 |
| 94 | 智能配电箱 | 采用三相五线制供电,控制箱工业系统控制，具有延时通断电功能，可降低电网的瞬间启动电流，具有过热、过湿、过压、过流、短路等保护装置，智能开关降温设备（使屏幕达到合理温度、减少功耗）等。 | 1 | 套 | 10000.00 |
| 95 | 机柜 | 1.规格: 600×1000×2000（±5mm）。 2.每台机柜配置为： （1）4个静音风扇、左侧大门1块、右侧大门1块、后门1块、前门1块（钢化玻璃门或网孔门任选）、机柜门锁2把，机柜活动脚轮4个。 （2）机柜承重立柱、框架、设备托架全部为≥2.0mm优质冷战钢板静电喷塑。 （3）包含配件：托架*10；托板*1；1U盲板*10；2U盲板*5；横向绑线棍（不锈钢）*10；立式2米高（静电喷塑）*2；18孔PDU电源*2。 | 1 | 台 | 7189.80 |
| 96 | 屏体内框架及外装饰包边 | 主屏钢结构内框,专用边框包边，要求美观与安全。 | 54.37 | 平米 | 1000.00 |
| 97 | 屏体内框架及外装饰包边 | 副屏钢结构内框,专用边框包边，要求美观与安全作用。 | 67.83 | 平米 | 1000.00 |
| 98 | 屏体内布线 | 电源到屏体内电缆线及线槽。 | 1 | 项 | 6000.00 |
| 99 | 屏体外部布线 | 电源到屏体外部电缆线及线槽。 | 1 | 项 | 6000.00 |
| 100 | 安装费、调试费 | 屏体安装调试、技术培训。 | 1 | 项 | 7930.00 |
| （五）舞台-桁架升降系统 |  |  |  |  |  |
| A、吊挂系统 |  |  |  |  |  |
| 101 | 铝合金桁架 | 1、采用6082-T6铝型材，断后伸长率：≥％6，屈服强度≥250N/mm2,抗拉强度≥290N/mm2。 2、规格为300mm*300mm;主管材料采用φ50mm*3.0mm铝圆管,副管材料采用φ32mm*2.0mm铝圆管，斜管材料采用φ25mm*2.0mm铝圆管。 3、表面黑色处理。 4、插销连接。 | 113 | 米 | 960.00 |
| 102 | 铝合金桁架 | 1、选用6082-T6铝型材，断后伸长率：≥％6，屈服强度≥250N/mm2,抗拉强度≥290N/mm2； 2、规格为300mm*300mm;主管材料采用φ50mm*3.0mm铝圆管,副管材料采用φ32mm*2.0mm铝圆管，斜管材料采用φ25mm*2.0mm铝圆管。连接铝板采用10mm厚度L型一体成型铝板。 3、表面黑色处理。 4、螺丝连接。 | 12 | 米 | 980.00 |
| 103 | 铝合金桁架两向接A | 1、采用6082-T6铝型材，断后伸长率：≥％6，屈服强度≥250N/mm2,抗拉强度≥290N/mm2。 2、规格为1063mm*640*300mm;主管材料采用φ50mm*3.0mm铝圆管,副管材料采用φ32mm*2.0mm铝圆管，斜管材料采用φ25mm*2.0mm铝圆管。 3、表面黑色处理。 4、螺丝连接。 | 6 | 个 | 1350.00 |
| 104 | 铝合金桁架两向接B | 1、采用6082-T6铝型材，断后伸长率：≥％6，屈服强度≥250N/mm2,抗拉强度≥290N/mm2。 2、规格为750mm*750*300mm;主管材料采用φ50mm*3.0mm铝圆管,副管材料采用φ32mm*2.0mm铝圆管，斜管材料采用φ25mm*2.0mm铝圆管。连接铝板采用10mm厚度L型一体成型铝板。 3、表面黑色处理。 4、螺丝连接。 | 4 | 个 | 1860.00 |
| 105 | 铝合金圆弧桁架 | 1、采用6061-T6铝型材，断后伸长率：≥％7，屈服强度≥240N/mm2,抗拉强度≥260N/mm2。 2、规格为2356mm*300mm*300mm;主管材料采用φ50mm*3.0mm铝圆管,副管材料采用φ32mm*2.0mm铝圆管，斜管材料采用φ25mm*2.0mm铝圆管。连接铝板采用10mm厚度L型一体成型铝板。 3、表面黑色处理。 4、螺丝连接。 | 4 | 根 | 3680.00 |
| 106 | 连接件 | 1、结构材质：采用6082-T6铝型材。和45#钢材。 2、规格为φ35mm；包含铁鸡蛋和锥形销、R型销；材质为镀锌铁。 | 150 | 根 | 42.00 |
| 107 | 配件航空箱 | 规格为600mmX400mmX400mm配套使用。 | 3 | 个 | 900.00 |
| 108 | 电动葫芦 | 承重为1吨，链条长度为12米。 1、双层高强度冲压机体，轻巧、坚固、强度更高。符合机械行业标准JB/T5317-2016。 2、通用性：可适用于380V士15%三相电压。 3、盘式直流电磁制动器，前端与电机一体化，结构紧凑，制动安静平稳。 4、高强度合金减速箱，齿轮采用螺旋式结构设计，有效减低运行噪音，延长使用寿命。 5、载重链规格φ7.1x21mm；采用V级高强度校准链条，最小破断应力≥1000MPa，8倍安全系数，确保其坚韧和安全性。 6、电机采用风冷式圆柱转子马达，机构紧凑，噪声低，适应高频度作业。绝缘等级为F级。 7、限位开关：有上下限位保护，防止超程。 8、起升速度4.3m/min；起升功率0.8kW。 9、防护等级：整机防护等级为IP56。 | 52 | 台 | 9480.00 |
| 109 | 控制箱 | 58路，配套电动葫芦使用。 | 1 | 项 | 58000.00 |
| 110 | 直通柜 | 58路。配套电动葫芦使用。 | 1 | 项 | 16900.00 |
| 111 | 主电源线 | 规格为阻燃无氧铜3*25mm²+2*16mm²，国标，满足现场使用。 | 1 | 批 | 16800.00 |
| 112 | 信号线 | 规格为阻燃无氧铜3*2.5mm²+1*1.5mm²，国标，满足现场使用。 | 1 | 批 | 45800.00 |
| 113 | 分电缆线 | 规格为无氧铜3*1.5mm²，国标，满足现场使用。 | 1 | 批 | 53500.00 |
| 114 | 防水插 | 三芯/16A，符合国标。 | 54 | 套 | 80.00 |
| 115 | 防水插 | 四芯/16A，符合国标。 | 54 | 套 | 90.00 |
| 116 | 300吊杆 | 1、材质：选用6082-T6铝型材； 2、规格为:350mm*150mm*50mm(±0.2mm)。 3、表面黑色处理。 | 52 | 套 | 380.00 |
| 117 | 葫芦固吊架 | 配套葫芦使用，主材料使用使用Q235钢材，表面防锈处理。 | 52 | 套 | 1556.00 |
| 118 | 线槽 | 配套定制，满足现场使用。 | 1 | 批 | 48000.00 |
| 119 | 收线框 | 材质：采用6082-T6铝型材。表面黑色处理。 规格为:1000mm*300mm*600mm(±2.0mm)；铝制网格。 | 22 | 个 | 800.00 |
| 120 | U型扣 | 规格为3.25T，使用合金钢制造而成，符合国标，满足现场使用。 | 135 | 个 | 70.00 |
| 121 | 安装辅材 | 配件螺丝，钢丝绳，钢丝绳扣，防锈漆，线耳、地毯胶等辅材一批，根据现场情况满足施工要求。 | 1 | 批 | 43000.00 |
| B、舞台系统 |  |  |  |  |  |
| 122 | 铝合金舞台板A | 结构材质采用6061-T6铝型材；规格为1220mm×1220mm；面板材质使用强度高、防水防滑型、厚薄密度均匀、抗冲击性良好的18mm厚舞台专用黑色菲林板；边框采用3mm厚b字形铝型材，舞台安全承重受力：630KG/M²。 | 64 | 张 | 700.00 |
| 123 | 铝合金舞台板B | 结构材质采用6061-T6铝型材；规格为1731mm×1220mmX60；面板材质使用强度高、防水防滑型、厚薄密度均匀、抗冲击性良好的18mm厚舞台专用黑色菲林板；边框采用3mm厚b字形铝型材，舞台安全承重受力：630KG/M²。 | 2 | 张 | 1038.00 |
| 124 | 舞台单片A | 结构材质采用6061-T6铝型材 规格为：1165*295*60。配套舞台使用。 | 145 | 片 | 420.00 |
| 125 | 舞台单片B | 结构材质采用6061-T6铝型材 规格为：1681*295*60。配套舞台使用。 | 2 | 片 | 512.00 |
| 126 | 舞台立柱 | 结构材质：采用6082-T6铝型材。 规格为Φ50mm×3.0mm圆管，配套舞台使用。 | 82 | 根 | 125.00 |
| 127 | 调节脚 | 规格为：M32*140。主要材料有M32螺杆、圆角杯、菱形螺母。 | 82 | 个 | 80.00 |
| 128 | 舞台踏步A | 结构材质采用6061-T6铝型材。 规格为2000mm*600mm*400mm；面板材质使用强度高、防水防滑型、厚薄密度均匀、抗冲击性良好的18mm厚舞台专用黑色菲林板；边框采用3mm厚b字形铝型材。 | 6 | 个 | 1680.00 |
| 129 | 舞台踏步B | 结构材质采用6061-T6铝型材。规格为1500mm*600mm*400mm；面板材质使用强度高、防水防滑型、厚薄密度均匀、抗冲击性良好的18mm厚舞台专用黑色菲林板；边框采用3mm厚b字形铝型材。 | 1 | 个 | 1580.00 |
| 130 | 运动地板胶 | PVC材质。深灰色， 硬度55~99°，摩擦系数0.45~0.65 ，阻燃性1级。 | 4 | 卷 | 3928.00 |
| 131 | 桁架、舞台系统集成 | 1、格栅顶的电动葫芦调试、固定。 2、含桁架、舞台系统集成、施工、调试费、设计及出图、技术人员培训费、售后服务等。 3、含安全文明施工费，已完工程设备保护施工费。 4、提供桁架、舞台系统图。 | 1 | 项 | 475000.00 |
| （六）观众席电动伸缩看台 |  |  |  |  |  |
| 132 | 折叠靠背软包看台椅 | 1、尺寸：中心距500mm，座深620mm; 2、布料：看台座椅专用优质麻绒布料，国标阻燃； 3、背外壳：采用优质多层板压铸成型，表面喷漆; 4、坐/背海绵：采用优质高密度高回弹定型棉； | 240 | 座 | 1254.00 |
| 133 | 活动看台床架 | 1、活动看台采用电力驱动伸缩，各驱动装置采用钢性轴连接，确保伸展与回缩同步一致，无定向跑偏。活动看台展开成阶梯状，收拢成匣状。 2、根据使用要求，活动看台使用面积155.25平方米，看台层宽（≥900㎜），看台层高(≥250㎜)。 3、承重轮：承重轮采用耐磨PU轮，轮宽35mm，采用外包高强度聚氨酯，既有足够的承载强度，又有适当的弹性，内层采用双滚珠轴承，中间为铸铁层，再覆以高韧性耐磨聚氨酯层，能承受重载且转动灵活、摩擦小，不伤木地板，且看台轮子分布为多排式，每排为参差式，可减轻看台对木地板的受力，延长木地板使用寿命。 4、活动看台地板采用18㎜的防水菲林板。 5、看台在满足承载座椅本身重量外，还应满足承受下述载荷：每平方米安全载荷大于450kg【投标文件中提供由国家认可的检测（验）机构出具的具备此项功能的检测（验）报告复印件，并加盖供应商公章。】；每米长可承受左右摆动负载36kg。 6、活动看台要求设插拔式安全栏杆。护栏设计满足承受水平力如下：顶端满足承受每米65kg，护栏中间满足承受每米135kg，侧向受力50Kg/m不松动、变形 。 7、看台能承受每座140公斤的额定载荷。 8、看台支架采用优质碳素钢板冷拉成型，增加材料的强度和韧性，改善材料的机械性能，增强结构的稳定性。 9、看台及通道踏步三面用铝合金型材包边，并附有防滑细纹条。看台结构须作材质和材料防腐、防锈以及表面处理。 | 155.25 | ㎡ | 1954.00 |
| 134 | 施工、安装、调试、培训费 | 本项采购货物的施工、安装、调试、使用培训费。 | 1 | 项 | 97530.00 |
| 二、100平米四讯道实景高清演播室系统 |  |  |  |  |  |
| 135 | 高清演播室摄像机 | 1、2/3英寸3片高清成像器，每片成像器有效像素数1920 x 1080。 2、配备全域快门，消除果冻效应和闪光带. 3、标准配置拍摄格式：1080/50i & 1080/60i。 4、灵敏度不低于F13（HD@50i & 50P）。 5、基础信噪比不低于 -62dB，(HD@50i & 50P)。 6、水平清晰度：不低于1000TVL。 7、调制深度55%(HD@50P，27Mhz/1080i)。 8、机头具有一路卡农通话耳机接口，具有两个独立的通话线路并可独立调整ENG/PROD。 9、机头具有光学ND滤镜 手动控制。 10、机头可输出本机信号\返送信号\题词器信号（HDSDI）三种信号选择两个同时输出。 11、机头具有不少于5个功能指派键。 12、采用光纤传输，Lemo 或者 Tajimi接口, 最大传输距离可达2公里。 13、具有自动镜头失真补偿、光学补偿等。 14、摄像机具有HD提词器信号传输的能力，即由基站至机头传输一路高清HD-SDI信号的能力（HD 提词器功能 与 HD TRUNK 不能同时使用）。 15、摄像机具有HD TRUNK信号传输的能力，即由摄像机至基站传输一路高清HD-SDI信号的能力（HD 提词器功能 与 HD TRUNK 不能同时使用）。 16、摄像机机头配备2个SDI接口，可以输出本机，返送信号，HD提词器信号。（三种信号选择两个输出。） 17、支持HDR流程，HDC3100可以拍摄HD HDR格式，SLOG3_Live，HLG，HLG_LIVE。 18、可以同时输出HD-HDR和HD-SDR的图像。并进行增益差、黑电平偏移、HDR拐点等设置。 19、摄像机机头输出12V直流电，2.5A电流。 20、可以通过软件升级，实现1080/50/60P拍摄。支持HD-HDR拍摄。 | 3 | 台 | 91000.00 |
| 136 | 高清摄像机控制器 | 1、1.5U高，全机架基站。可以输出HD基带信号。支持HDSDI、3GSDI返送。 2、与摄像机采用SMPTE光纤连接，供电距离2000米. 3、4*3G SDI输出 两组，即8个3GSDI。 4、提供4路返送信号，其中数字返送4个，支持HDSDI、3GSDI。其中一路可以支持VBS。 5、基站前面板可显示摄像机的光缆传输状态以及风扇，同步信号等的状态。 6、配备8个HD-SDI接口，支持3G& 1.5G。 7、支持HD提词器信号输入、支持HD TRUNK输出。非同时。 8、通过选件支持ST2110标准的IP信号，双口主备。10G光模块。（ST2110 HD） 9、配备数字音频AES接口x1，模拟音频卡侬接口x2。 10、Web网页访问菜单，设置菜单，软件升级。 11、CCU支持IP TALLY。UMD IP TALLY。 ★12、与第135项号货物“高清演播室摄像机”为同品牌。 | 3 | 台 | 54200.00 |
| 137 | 遥控面板 | 1、 1/4英寸标准机柜宽度； 2、可精确调整的光圈控制杆型遥控面板； 3、带GPI预监控制输出及专用接头； 4、带液晶触摸屏控制，可进行全功能调整； 5、实现Joystick功能，按触Joystick实现RCP操作人员的监视器监看调度； ★6、与第135项号货物“高清演播室摄像机”为同品牌。 | 3 | 台 | 21300.00 |
| 138 | 摄像机控制线 | 1、摄像机专用控制电缆； 2、控制电缆长度根据实际布局配置。 | 3 | 条 | 2500.00 |
| 139 | 摄像机托板 | 与摄像机配套的原装便携式三脚架适配器。 | 3 | 台 | 1400.00 |
| 140 | 7英寸寻像器 | 1、高对比度的全高清 1920 x 1080 7 英寸液晶面板； 2、需要具有WFM（波形监视器）功能，可提供一体化的图像控制监控，实现非常精确的曝光控制和最佳焦距调节； 3、需要具有外置 3G-SDI 输入接口； 4、寻像器边框上需要至少2 个可分配开关，用于进行定制设置； 5、支持双色TALLY； ★6、与第135项号货物“高清演播室摄像机”为同品牌。 | 3 | 台 | 18200.00 |
| 141 | 单耳耳机 | 1、全覆盖抗噪型； 2、轻重量耳机； 3、XLR-5接口； 4、质量可靠； 5、单耳。 | 3 | 副 | 2050.00 |
| 142 | 天轨摄像机 | 1、采用 1/2 英寸 3CMOS。 2、具有 4K 50p/60p 录制功能。 3、12G-SDI（及双链路蜂窝功能）。 4、17 倍专业光学变焦镜头，变焦范围从 30.3mm 到 515mm（35mm 等效），镜头具有三个带物理止点的独立控制环，可手动控制聚焦、变焦和光圈，实现快速、准确的调节。 5、具有人脸检测 AF 功能，可以在“人脸优先 Af”和“仅人脸 AF”之间进行选择。 6、最低照度：0.0013lx（典型）（1920 x 1080/59.94i 模式，F1.9，+42 dB 增益，高灵敏度模式，64 帧积累）。 7、信噪比：63 dB (Y)（典型）。 8、配备两个 SxS 存储卡插槽，能够在“同步”、“接力”或“备份”模式下录制。 9、内置了 5GHz* 和 2.4GHz Wi-Fi。 | 1 | 台 | 41500.00 |
| 143 | 50米摄像机用光缆(LEMO接口) | 1、快速连接的插拔自锁系统，插入损耗≤0.1dB； 2、不锈钢外壳适用恶劣的使用环境，可承受20,000次插拔； 3、连接后可承受1.5米水深浸泡（防护等级IP68）； 4、光纤针芯清洁简单方便； 5、耐高低温，工作温度范围-40℃到+80℃； 6、同时符合SMPTE、ARIB和EBU标准； 7、适用于室外现场转播应用、体育场赛事转播应用、演播室应用、音乐会等； 8、长度50米； 9、LEMO接口。 | 3 | 条 | 7500.00 |
| 144 | 演播室三脚架 | 液压云台，100mm球碗,标准承重18ＫＧ或以上，阻尼6+6，动态平衡6档，,工作高度570-1750MM，双手柄。双级铝合金脚架，中置或地板延伸器,含脚轮，软包。 | 2 | 副 | 13500.00 |
| 145 | 气压升降台（承重45KG） | 1、150mm球碗。 2、承重≥45ＫＧ。 3、水平垂直各12档。 4、动态平衡18档，发光水平仪。 5、最大工作高度：180CM,最低工作高度：95CM。 6、气压升降式脚架,只需使用提供的气筒根据摄像机及附件的重量来调整空气压力值，可支撑动态摄像机和提词器。具备三脚支撑系统可避免支撑部位突然下落的隐患。 7、标配脚轮，具有滑轮定位系统和电缆保护框，可实现轨迹锁定功能，双手柄。 | 1 | 套 | 71400.00 |
| 146 | 天轨摄像机器人 | 1、摄像车：CNC数控加工滑轨车，伺服电机作为动力核心，精确程控。 2、2轴云台：最大承重5公斤，步进电机精确程控，可与摄像车三轴同步控制。 3、电控升降柱：0.7米到1.5范围伸缩，承重10KG，程控定位，集成控制。 4、多轴同步联动遥控摄像系统：多轴同步联动控制：设定好AB点后，整个系统可以自动巡航拍摄；2.4G遥控，柔和启停、自动往返运行、AB定位点、定速巡航、航向切换；云台旋转、俯仰姿态控制；适用配有立体声迷你远程控制插孔 (Φ2.5mm)的索尼或松下摄像机，控制变焦、对焦、光圈等。 5、轨道：直轨道，吊装方式，轨道离地面3米左右。 6、不间断供电系统：可以分别给摄像车、云台、摄像机等持续供电。 7、光纤图传系统：免干扰稳定的传输画面，1080 60P高清，光纤要求：单模单芯LC-LC PC/UPC规格的光纤，光衰<0.3DB。 | 1 | 套 | 315000.00 |
| 147 | 高清便携镜头 | 适用摄像机 2/3″；焦距 1 × 7.6 - 130 mm；2 × 15.2 - 260 mm；变焦倍率 17 ×；扩展镜 2 ×；最大相对孔径 1 : 1.8 (7.6 - 102 mm)；1 : 2.3 (130 mm)；最小物距 0.6 m；拍摄范围（M.O.D.时）16:9 长宽比 1 × 7.6 mm 696 × 392mm；130 mm 43 × 24mm；2 × 15.2 mm 362 × 204mm；260 mm 22 × 12mm；视角（16:9） 1 × 7.6 mm 64°30′x39°03′；130 mm 4°13′ x 2°23′；2 × 15.2 mm 35°01′x20°07′；260 mm 2°07′ x 1°11′；可用微距拍摄模式 ；滤色镜螺纹 M82x0.75；直径 × 长度 85x204 mm；重量 1.67 kg(RM)/1.74kg(RD)；内聚焦 快速变焦；变焦限位；含原厂UV镜。 | 2 | 支 | 51200.00 |
| 148 | 半伺服镜头控制器 | 1、含手动聚焦模块、电动变焦手柄、安装夹、手动聚焦手柄、连接线。 2、与第147项号货物“高清便携镜头”同品牌的广播级半伺服镜头控制器，可控制ZA、HA系列镜头。 3、与采购人现有镜头配件通用兼容，可互为备份。 | 2 | 套 | 16500.00 |
| 149 | 高清箱式镜头（含托架及伺服器） | 焦距 1 × 6.5-180mm；2 × 13-360mm；变焦倍率 27 ×；内置扩展镜 2 ×；最大相对孔径(F-No.) 1:1.5(6.5-123mm)，1:2.2(180mm)；最小物距(M.O.D.) 0.6m；拍摄范围（M.O.D.时）16:9 长宽比 1 × 6.5mm 1053×592mm；180mm 39×22mm；2 × 13mm 527×296mm；360mm 20×11mm；滤色镜螺纹；视角 16:9长宽比 1 × 6.5mm 72°50′×45°02′；180mm 3°03′×1°43′；2 × 13mm 40°30′×23°25′；360mm 1°32′×0°51′；尺寸 H x W x L 233×231×539mm；直径 × 长度 -；重量 22.3kg；标配原厂托架及伺服控制器；与采购人现有镜头配件通用兼容，可互为备份。 | 1 | 套 | 320000.00 |
| 150 | 高清切换台主机 | 1、2M/E, 32路输入，16路输出。 2、每级M/E具有4个全功能键，支持同级M/E上色键和亮键，并可同级内调整大小和位置，整台具有不少于4通道的2.5D的特技。 3、主机和控制面板为单电缆千兆网络连接。 4、支持8通道输出，1000帧以上高清帧存，支持静帧和不少于40秒的高清CLIP。 5、支持WIPE划像模式的CLIP动态转场。 6、帧存支持VTR/DDR的实时备份和恢复, 1000帧存取速度≤40秒。 7、支持8通道输入格式转换，并具有帧同步和帧延迟调整功能。支持4:3信号的边旗设定。 8、选配可支持2通道3D DME。 9、标配色彩校正支持所有输入和AUX输出。 10、主机具有2通道多画面输出功能，支持4画面, 10画面, 16画面分割。 11、支持所有AUX的 MIX的转换输出功能。 12、支持全功能Keyframe, Shotbox, Snapshot, Macro。 13、AUX 辅助面板支持BNC电缆连接方式。最多可支持16个AUX辅助面板连接.。 14、控制面板可选24交叉点, 16个交叉点，交叉点按键本身具有彩色背光，支持源分组。 15、控制面板的源名显示，划像器指示，键优先，Flexipad等所有显示窗均采用OLED高清晰屏幕。源名显示最多可达12个字符。 16、面板开关位于面板外表面，便于操作。 17、具有不少于5个USB接口。 18、支持原厂触摸屏菜单面板, 支持第三方触摸屏菜单面板, 支持普通显示器显示和鼠标操作。 19、主机具有48输出TALLY/GPI接口，具有4个RS422设备控制接口，具有串行TALLY控制接口，具有S-BUS控制接口。 20、主机和面板均标配备份电源。 21、所投的高清切换台主机必须与现有的演播室高清切换系统完全兼容，配件通用。 | 1 | 台 | 155600.00 |
| 151 | 2M/E中心控制面板 | 1、2级交叉点切换控制，24XPT按键。 2、RGB彩色发光色按键，可方便选择颜色对源信号分组。 3、OLED显示源名称最大12字符。 4、可指派的功能按键（键控器1-4，AUX1-16，Utility/AhotBox,宏命令）。 5、2个键转换模块，可直接进行键转换类型、转换执行、键快照调用等功能，键源名显示。 6、1个设备控制模块，提供了使用方便的轨迹球，可进行精细地调整，以及直接访问按键，包括Resizer/DME调整（尺寸，位置，旋转等），硬盘录像机/磁带录像机控制（播放，停止，快进/快倒等时间线控制）。 7、电源：AC100-240V,50/60Hz；功耗：75W(全负载)；操作温度：5°C-40°C；尺寸：821x120x396mm；重量：14kg；接口：RJ-45（x2）,USB2.0(A型x4),DVI-D输出（x1）。 | 1 | 台 | 129500.00 |
| 152 | 触摸屏操作面板 | 1、用于对高清切换台主机参数设置，触控屏显示SVGA 600x800,USB2.0(x2)。 2、与与第150项号货物“高清便携镜头”高清切换台主机为同品牌。 | 1 | 台 | 24500.00 |
| 153 | 4路网络直播录像编码器 | 1、多通道流媒体直播与录制功能的机器。具有独立的SDI和HDMI输入，允许最多四个信号源將各個1080P输入同时编码成8种不同的码流，最多可同时录下10路视频信号到硬盘，或可同时直播到10个不同的直播平台。 2、视频输入接口:SDIx1 + HDMIx4 (通道1为SDI/HDMI二选一)。 3、四路视频输入，可同时间录下10路视频信号或直播到10个不同的直播平台 (含视频输出2路录制或2路直播输出功能)。 4、视频编码参数设置，包含: 分辨率、帧速率、码流等。 5、带有视频无缝切換功能。 6、录制文件可以存放抽取式硬盘中。 7、直播方式包含RTMP, RTSP及TS, 支持各大直播平台，内建视频去交错器及分辨率上下缩放。简易Web UI设置，视频设置简单快速。 8、支持各种多分割画片组合，包含PIP, PBP, 多分割画面，支持图文字幕叠加，可将台标及Logo事先叠加在视频上。 | 3 | 台 | 18000.00 |
| 154 | 网络直播编码器 | 1、支持RCA UNBALANCED 音频输入同时也支持SDI/HDMI 嵌入声音。 2、直播编码支持 RTMPS, RTMP, RTSP, 和 TS，支持直播到各大直播平台。 3、可以录制MP4 或 TS 视频格式到SD卡中。 4、不间断录制功能不受文件尺寸限制，支持NTFS和FAT的文件格式录像。 5、可使用简单的网路浏览器来控制, 支持Windows / Apple PC 或 手机控制。 6、同时配置两种不同比特率用于录制和直播。支持SDI和HDMI輸入。 | 1 | 台 | 7500.00 |
| 155 | 高标清波形监测仪 | 1、 8.4英寸TFT-LCD液晶显示屏，最多可以显示4路SDI信号（同样的格式），采用的LCD液晶屏是XGA清晰度（1024×768像素）高彩色显示屏幕，也可以当做图像监视器使用。 2、图像质量管理无法缺少的波形、矢量显示开始，可以实现图像，音频电平表，5BAR，传输误码、色域误码监测功能。 3、切换1路信号显示模式时可以直观的确认被摄场景的亮度分布，主体亮度，RGB等。 4、多路SDI信号4画面显示之外，各种显示模式可以实现单画面显示，或分割4个画面显示多种模式。单画面显示时视频信号波形，图像显示，音频电平表可以选择缩图的显示方式。 5、 YCBCR，RGB，伪模拟复合信号显示，波形扩大显示和行扫描波形显示功能等。 6、矢量显示 4路SDI信号同时分屏显示或重叠显示。各SDI信号波形用不同的颜色显示，便于监视。准备了75%，100%刻度。 7、可以设置色温，对比度，色度增益，RGB色域错误位置显示等。 8、可以登录30个不同的个性显示和参数设置，并灵活简单调用。而且根据视频信号波形，矢量波形，图像的显示分别，可设置预设显示，便于临场应用。 9、各路SDI信号ID设置：每台摄像机可以设置个性ID显示 ，便于识别被监视摄像机。 10、断电状态记忆功能可以记忆断电前的显示模式和设置，便于下一步工作使用，并省设置时间。 11、解嵌SDI信号的嵌入音频。耳机输出的声音便于现场主管确认。 | 1 | 台 | 79000.00 |
| 156 | 高清晰度同步信号发生器 | 1、1U高半机架宽。 2、用于同步高标清系统中的各设备。 3、可输出模拟黑场（BB）或3电平信号作为视频系统基准信号，至少3组6路黑场信号，每组黑场信号均可单独调整输出格式和输出信号时基。 4、同步信号发生器接受外来模拟黑场（BB）或3电平信号作为外锁相信号，外同步信号锁相功能支持Stay in Sync功能，在外同步产生异常情况时可以持续地输出稳定的同步信号保障系统的安全。 5、支持系统的音频测试信号AES/EBU和48KHz时钟音频同步信号。 6、支持视音频延时测试信号输出（音频部分可嵌入SDI中或由AES/EBU口单独输出）。 7、同步信号发生器同时可以为系统提供3G/HD/SD-SDI测试信号（75%，100%等彩条）。 8、具有以太网口和USB口，用于数据存储交换和升级。 9、支持标准SNMP协议，容易与网络环境建立系统。 | 2 | 台 | 79000.00 |
| 157 | 同步信号倒换器 | 1、支持规格：SDI信号；3G-SDI SMPTE ST 372、424、425；HD-SDI (含HD双链路) SMPTE ST 274、292、296 SD-SDI SMPTE ST 125、259。 2、同步信号;NTSC黑场同步信号 SMPTE ST 170、318、154；PAL黑场同步信号 ITU-R BT.1700、EBU N14；HD 3电平同步信号 SMPTE ST 274、296；AES/EBU数字音频信号 AES3、SMPTE ST 276；LTC信号 SMPTE 12M-1。 3、输入输出接口：（1）PRIMARY输入接口；1～10ch 10组各1个输入(75ΩBNC接口)；11ch 1组1个输入(TTL、75ΩBNC接口)；BACKUP输入接口；1～10ch 10组各1个输入(75ΩBNC接口)；11ch 1组1个输入(TTL、75ΩBNC接口)；（2）输出接口：1～10ch 10组各1个输入(75ΩBNC接口)； 11ch 1组1个输入(+5V CMOS、75ΩBNC接口)；LTC接口；接口 D-SUB 25pin(输入和输出共用)；输入数 3组各2个输入(PRIMARY,BACKUP)；输出数 3组1个输出(OUTPUT) SDI信号； 4、输入信号：设置方法 用DIP switch控制输入信号的种类或者每个通道外部操控（浏览器）进行选择。 1～2ch NTSC黑场同步信号：PAL黑场同步信号；HD 3电平同步信号；SD-SDI信号(270Mb/s)；HD-SDI信号(1.485Gb/s)；3G-SDI信号(2.97Gb/s)；3～8ch NTSC黑场同步信号：PAL黑场同步信号；HD 3电平同步信号；9、10ch AES/EBU数字音频信号；11ch 字时钟信号(TTL)；LTC LTC信号、GPIB信号（LT4610告警输出）。 5、信号切换：切换方式：1～2ch 继电式；3～11ch、LTC 电子快门式；继电式的切换时间（继电式切换后的稳定时间）；1～2ch 2ms以内；快速切换时间；3～11ch、LTC 100ns以内；误码检出的切换时间；1～2ch、LTC 70ms以内；3～8ch；快速检出 1.5H以内；低速检出 60ms以内；9、10ch；快速检出 6us以内；低速检出 60ms以内；11ch；快速检出 60us以内；低速检出 60ms以内。 6、错误检出：错误显示 错误检出时LED灯点亮显示有异常的信号系统(PRIMARY或BACKUP)；错误通道显示 错误检出时LED灯点亮显示有异常的通道。 7、告警检出：告警显示 输出信号(3～11ch)异常时LED灯点亮；・KEY LOCK；设置和解除 长按KEY LOCK键 自动锁键 最后的键操作开始60秒后自动锁键。 8、外部遥控接口：远程接口：用途 外部远程操控；输入 SYNC SOURCE、AUTO SWITCHING、RESET；输出 SYNC SOURCE、FAULT；接口 D-SUB 9pin(母)；以太网接口： 通过外接PC远程操控以及监看告警产生。 9、支持规格 10BASE-T / 100BASE-TX (自动切换)；协议 SNMP(SNMPv2c) 远程监看、发生告警；HTTP(通过浏览器操控)；支持浏览器 FireFox(最新浏览器)；Google Chrome(最新浏览器)；Microsoft Edge(最新浏览器)；IE9以上(IE9 , IE10 , IE11)；USB接口。 10、用途 IP地址设置：支持规格USB 2.0；接口 B型。 11、一般规格：电源（双电源支持）；电压／消耗电力 AC 90～250V（50/60Hz）／30Wmax；尺寸（WHD）／重量 426×44×400mm (不含凸起部分)／ 4.0kg。 | 1 | 台 | 72800.00 |
| 158 | 双机安装架 | 同步信号发生器的双机安装结构件。 | 1 | 副 | 2600.00 |
| 159 | 数字视频矩阵32x32 | 宽度：19英寸机架安装；深度：3.4英寸；尺寸：1RU- 32x32；功率：≤30W；电源：外置适配器；控制接口：RJ45网口；多速率数字输入卡；每张卡的端口数：16；支持的格式：3Mbps-3Gbps；输入均衡：Belden 1694> 100m或等效电缆；时钟恢复：所有SDI速率高达3Gbps；连接器类型：HD-BNC；多速率数字输出卡；每张卡的端口数：16；支持的格式：3Mbps-3Gbps；连接器类型：HD-BNC。 | 1 | 个 | 158000.00 |
| 160 | 32键遥控面板 | 1RU 32可设置按键矩阵控制面板，RJ45联接控制，含外置电源适配器。 | 2 | 台 | 14500.00 |
| 161 | 全母线面板 | 控制面板带标签显示的全矩阵控制。 含高分辨率显示屏，滚动旋钮可快速选择信号源，和输出目的地。 通过网络浏览器进行设置。 | 1 | 台 | 15000.00 |
| 162 | 周边机箱 | 4U机箱，18个插槽。可配置双电源，双同步信号输入与环出接口支持黑场同步，三电平同步。支持网络远程参数设置和设备监控。 | 1 | 台 | 24900.00 |
| 163 | 备份电源 | 周边机箱的备份电源。 | 1 | 台 | 7040.00 |
| 164 | 单路高清视频分配器 | 支持3G/HD/SD SDI。线缆均衡，时钟恢复。兼容ASI/DVB。 | 9 | 台 | 8600.00 |
| 165 | 单路高清视频分配器接口板 | 单路高清视频分配器接口板，单卡槽，1进8出。 | 9 | 台 | 2950.00 |
| 166 | 同步信号分配器 | 利用机箱的同步信号分配系统，提供9个缓冲同步信号输出。支持输入增益调节（+/-6dB可调），兼容三电平，输入状态监测，同步信号丢失时，板块自动切换到另一路同步输入。 | 2 | 台 | 3150.00 |
| 167 | 同步信号分配器接口板 | 同步信号分配器接口板，单卡槽，9输出。 | 2 | 台 | 1250.00 |
| 168 | 双路1x8模拟音频分配器 | 每通道带8路平衡输出；变压器器耦合输入；低阻输出（变压器特性）；增益可调（0.5dB步进）；音频峰值检测（0dB-24dB）；静音检测；最大输入为24dB。 | 2 | 台 | 6500.00 |
| 169 | 双路1x8模拟音频分配器接口板 | 双路1x8模拟音频分配器接口板,单卡槽。 | 2 | 台 | 1600.00 |
| 170 | 数字音频分配 | 兼容AES/EBU或SPDIF信号；8路输出；变压器耦合输入；采样率：32-96kHz；信号存在、采样率指示；兼容110欧和75欧接口。 | 2 | 台 | 3600.00 |
| 171 | 数字音频分配接口板 | 数字音频分配接口板，单卡槽，75欧，BNC接口。 | 2 | 台 | 1250.00 |
| 172 | 交叉变换器 | 1、SDI到HDSDI上变换器、下变换交、叉变换、帧同步；并支持加解嵌功能，带BB输入及延时。复合输入输出。 2、1RU 430(W)x44(H)x350(D) mm。 2、100VAC-240VAC +/-10%,50/60Hz ,最大功率60W；3G/HD/SD SDI输入x2，输出x4,每个输入都是独立同步耦合，每个SDI输入都有错误检测功能当信号被截断或检测到错误时会无缝切换到另一通道。 3、复合输入x1,输出x2，当切断电源或紧急情况SDI和模拟复合都设有直通功能（Bypass）。 4、模拟音频输入 x4,输出x4 支持加嵌、解嵌、延时、增益调节。 5、AES/EBU 75欧数字音频(可设置输入或输出) x4 支持加嵌、解嵌、延时、增益调节。 6、可以作为帧同步器使用，提供了高标清上/下变换,交叉转换,画面宽高比例转换，数模及模数转换等功能，同时标准配置有二级转换器(具备下变换/交叉转换/比例转换)，自动视频优化处理(AVO)，可以进行许多类型的视频和音频信号相互转换，并且可以选购光缆输入/输出、模拟分量输入/输出、彩色校正、帧频转换、制式转换、台标生成器,杜比E编码器/解码器等选配模块。 7、可与采购人现有交叉变换器互相兼容。 | 5 | 台 | 44000.00 |
| 173 | 遥控面板 | 定制，GPIO接口，控制视频处理器做二选一切换。 | 1 | 台 | 4500.00 |
| 174 | 交换机 | 1、千兆以太网交换； 2、应用层级 三 ；传输速率 10/100/1000Mbps ； 3、背板带宽 336Gbps/2.56Tbps； 4、包转发率 108Mbps ；MAC地址表 16K ； 5、端口数量 28个 ；端口描述 24个10/100/1000Base-T以太网端口；4个万兆SFP+ ；可堆叠 ； 6、VLAN 支持4K个VLAN；支持Guest VLAN、Voice VLAN；支持GVRP协议；支持MUX VLAN功能；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 7、支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 ； 8、QOS 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制； 9、支持报文重定向； 10、支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能，每端口支持8个队列。 11、支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法； 12、支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记； 13、支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/IP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能； 14、支持基于队列限速和端口整形功能纠错 ； 15、组播管理 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制； 16、支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制； 17、支持捆绑端口的组播负载分担； 18、支持可控组播； 19、支持基于端口的组播流量统计 ； 20、网络管理 支持智能iStack堆叠； 21、支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test）； 22、支持Telent远程配置、维护； 23、支持SNMPv1/v2/v3； 24、支持RMON； 25、支持网管系统、支持WEB网管特性； 26、支持HTTPS； 27、支持LLDP/LLDP-MED； 28、支持系统日志、分级告警； 29、支持802.3az能效以太网EEE纠错 ； 30、安全管理 用户分级管理和口令保护； 31、支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 32、支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 33、支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC； 34、支持MFF； 35、支持黑洞MAC地址； 36、支持MAC地址学习数目限制； 37、支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制； 38、支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式； 39、支持SSH V2.0； 40、支持HTTPS； 41、支持CPU保护功能； 42、支持黑名单和白名单； 43、支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping； 44、支持DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping ； 45、电源电压 额定电压：100-240V AC，50/60Hz；最大电压：90-264V AC，47/63Hz。 | 1 | 台 | 6500.00 |
| 175 | 高清液晶监视器 | 1、屏幕尺寸：55”，屏幕宽高比：16：9。 2、分辨率：3840×2160 3、色彩：16.2M，视角：178°H×178°V，背光：WLED；亮度：700cd/m2。 4、2路3G/HD/SD-SDI视频输入，1路环通输出，1路复合信号输入，1路HDMI输入，兼容DVI-D，HDMI Type-A连接器，1路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔，RS485输入带环通输出，1路USB端口。 5、支持面板的自动色彩校正功能； 6、多种色温调整（D93、D65、D56），支持波形、矢量图显示，16通道音频表显示(VU & PPM)； 7、支持时码显示（LTC、VITC、D-VITC），支持HDMI信号嵌入音频解嵌，支持IMD功能和三色TALLY显示； 8、支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only。 | 4 | 台 | 23000.00 |
| 176 | 17英寸主控监视器(OLED) | 1、分辨率1920X1080，17英寸； 2、OLED 显示屏，具有10 比特RGB。 3、高动态范围显示 。 4、一流黑色性能。 5、宽色域和高纯度的高色深还原。 6、无模糊效果的快速相应 。 7、一致性控制。 8、配置双路3G/HD/SD-SDI输入，HDMI输入,复合输入。 9、内置分析仪：波形图监视，音频电平表，时间码 10、旋转型开关，可快速访问菜单。 11、七个可指派功能的按键，可直接、快速地调用功能。 12、直流12V 操作。 13、使用计算机应用软件调整自动白平衡。 14、外部控制功能 ( 并行和串行遥控)。 15、为保证色彩还原统一，要求采用与第135项号货物“高清演播室摄像机”同品牌。 | 1 | 台 | 43000.00 |
| 177 | 23英寸高清液晶监视器 | 1、屏幕尺寸: 23〞 屏显比例: 16:9 分辨率: 1920×1080 色彩:16.7M 视角:178°H×178°V 亮度:250cd/㎡ 对比度: 1000:1 。 2、2路3G/HD/SD-SDI输入, 2路SDI环出, 支持SMPTE425-AB 4:4:4 12bit及2K信号; 1路HDMI输入，1路DVI输入兼容HDMI/VGA信号, 1路复合输入带环出, 1路YUV输入带环出; RS422输入带输出; 以太网/GPI控制接口; 3、内置3D LUT色彩校正信号发生器, 支持Lightspace和CalMAN校色软件; SDI和HDMI信号都支持波形图、矢量图、直方图同时显示; 双画面PBP/PIP显示,极速交换功能,PIP子窗口画幅大小、任意位置可调; 4、支持像素点测量功能，信号报警功能; 支持任意位置局部放大, 水平镜像功能，支持伪彩色、辅助聚焦、斑马线; 支持SDI信号16路嵌入音频表水平/垂直两种显示方式，支持音频相位功能; 支持HDMI信号2路嵌入音频表水平/垂直两种显示方式; 支持静态和动态UMD功能(支持TSL3.1/4.0协议); 支持Tally、TC码、快速模式功能；支持全蓝/黑白模式, Over scan，Aspect Ratio，Safe & Area Marker，H/V Delay; 双电源输入：DC直流电源和内置220V交流电源、电源状态断电记忆功能; 铝合金机壳，内置扬声器，TALLY指示灯。 5、两台监视器标配定制一套上下双屏移动支架。 | 4 | 台 | 15050.00 |
| 178 | 三联监视器 | 1、2U机架安装。 2、屏幕尺寸: 5.5〞 屏显比例: 16:9 分辨率:1920×1080 色彩:16.7M 视角:160°H×160° 亮度:400cd/㎡ 对比度: 1000:1；每个屏幕1路3G/HD/SD-SDI输入带1路环出，1路复合输入，1路HDMI输入, 3.5mm耳机孔输出。 3、支持以太网/GPI远程控制。 4、支持SDI信号嵌入音频表水平/垂直两种显示方式。 5、支持波形图、矢量图功能，支持全屏幕波形图显示。 6、多种色温和画幅比例选择。 7、支持TC码，UMD功能。 8、支持全蓝/黑白模式, Over scan，Aspect Ratio，Safe & Area Marker，H/V Delay。 9、铝合金机壳, LED TALLY指示灯, 12V直流电源输入。 | 2 | 台 | 16400.00 |
| 179 | 10进2出多画面处理器 | 1、支持10路3G/HD/SD-SDI输入，前4路兼容CVBS，支持1路HDMI输入。 2、每路SDI、HDMI输入支持8声道内嵌音频，支持12声道模拟音频输入，支持24声道数字音频输入。 3、支持4路HDMI输出和4路3G/HD-SDI多画面输出，SDI输出与HDMI输出内容相同，第1、第2路HDMI输出和第3、第4路相同，输入信号可在2屏输出之间任意拼接、布局。 4、支持2声道模拟音频耳机监听，支持2声道模拟音频LINE OUT监听，支持2声道SDI、HDMI内嵌音频监听。 5、支持1个网口、2个RS-422串口、36个GPI/O。 6、支持视频窗口、音频表、时钟、Tally、动态UMD等显示元素，支持LTC和NTP校时，支持信号检测报警。 7、标准1RU设备，标配冗余电源。 8、前面板支持布局快速切换按键,2个USB接口。 | 1 | 台 | 85000.00 |
| 180 | 18进2出多画面处理器 | 1、标准1RU机箱。 2、配备冗余电源（110~220V，50~60Hz）。 3、HD-SDI输出接口特性符合国家相关标准，其中10Hz高通滤波下的抖动不大于0.2UI。 4、单机支持18路SD/HD/3G-SDI信号输入高标清信号、PAL制/NTSC制、逐行扫描/隔行扫描，输入信号自适应 支持4路SDI/CVBS数字模拟信号输入自适应。 5、支持1路HDMI输入。 6、支持24声道AES音频输入，12声道模拟音频输入。 7、具有4路HDMI输出接口。 8、具有4路3G/HD-SDI多画面输出接口。 9、输入信号可在2屏之间任意拼接、布局。 10、前面板具有3.5mm音频接口，支持2声道模拟音频监听。 11、后面板具有3.5mm音频接口，支持2声道模拟音频LINE OUT监听。 12、支持SDI、HDMI内嵌音频监听。 13、支持36路GPI/O信号、LTC输入、Reference输入、以太网口、RS-422串口。 14、支持多种显示元素，支持TSL4.0协议，支持NTP及LTC自动授时。 15、支持SDI内嵌时间码的显示。 16、支持VU表刻度显示，VU表准确性符合国家标准。 17、支持依据AFD信息自动调整上下变换模式。 18、布局样式支持画中画效果。 19、布局样式支持同一个信号源在多个大小不同的视频窗中显示，且视频窗数量可超过输入信号数量。 20、支持对无信号、黑场、静帧、音量过高、静音等信号异常情况的检测报警。 21、报警形式支持画面报警和语音报警，其中语音报警的延时不高于0.5秒。 22、支持通过软件切换布局模板，切换延迟时间不高于0.7秒。 23、支持任意输入信号一键放大到全屏，切换延迟时间不高于0.2秒。 24、支持通过本机按键切换布局模板，切换延迟不高于0.6秒。 25、支持通过SNMP发送报警信息，支持日志记录报警信息。 26、整机功耗不高于45瓦。 | 1 | 台 | 93500.00 |
| 181 | SDI转HDMI转换器 | 1、多格式转换： 3G/HD/SD 上/下/交叉转换；Audio/HDMI/SDI/VGA 输入；3G/HD/SD SDI and HDMI 输出。 2、支持外部音频输入：支持声音输入格式： Analog Audio L/R : stereo audio；SDI / HDMI embedded audio up to 8CH, 48KHz, PCM audio；HDMI embedded audio up to 8CH, 44.1/48/96KHz, PCM audio。 3、多种分辨率变换：支持标清和高清相互转换；可自定义视频输出分辨率。 4、针对广播行业设计，参数指标达到广播级标准。 | 2 | 台 | 4000.00 |
| 182 | HDBaseT 视音频传输器 | 1、采用HDBaseT技术，将未压缩的全高画质数字视频、音频、100BaseT以太网、电力线路和各种控制信号统一起来，运用单一LAN缆线就可以同时收发未压缩的高画质图像、声音信号和网络数据，进行所有信息的传递与接收。 2、视频/音频输入 HDMI x 1；视频/音频输出 HDBaseT RJ-45 x 1；DVIP RJ-45 x 1(output)；RS-422/ RS-232 Phoenix terminal，Pitch 3.50mm。 3、电源 DC OUT: DC 12V。 4、尺寸 131.8 x 85 x 45.2mm。 5、HDBaseT传输距离 Up to 100m by Cat.6 cable。 | 4 | 台 | 4175.00 |
| 183 | HDBaseT 视音频接收器 | 1、采用HDBaseT技术，将未压缩的全高画质数字视频、音频、100BaseT以太网、电力线路和各种控制信号统一起来，运用单一LAN缆线就可以同时收发未压缩的高画质图像、声音信号和网络数据，进行所有信息的传递与接收。 2、视频/音频输入 HDBaseT RJ-45 x 1；视频/音频输出 HDMI x 1；DVIP RJ-45 x 1 (input)；RS-422/ RS-232 Phoenix terminal，Pitch 3.50mm。 3、电源 DC IN: DC 48V。 4、尺寸 131.8 x 85 x 45.2mm。 5、HDBaseT传输距离 Up to 100m by Cat.6 cable。 | 4 | 台 | 4175.00 |
| 184 | 提词器 | 1、电脑型平板液晶播音提词器（含电脑）多屏正像显示 播音、导播、推稿员及多语种同期声译员看到同样清晰的正像文稿图像, 不采用VGA转换器转换以减少信号损失，并实现主持人形象自检及演播室综合信号回放。 2、导播纠错提示 导播用提示键直接在主持人提词器文稿图像上指错，省去播音员寻错操作，比通常语言纠错提示更直观快捷。 3、专业提词器液晶显示器，能消除液晶屏对摄像机图像颜色及灰度影响的提词器专用液晶显示器，文稿图像字迹清晰、金属壳体新颖美观。 4、多层介质膜无色差高级分光镜，可消除因分光镜存在色差而导致拍摄图像颜色失真的现象。 5、网络版前播后编软件 软硬件创新结合，自主知识产权。 6、19寸液晶显示器。铝塑结构、精巧、轻便、可直接装在三脚架上，与摄像机随动。标配品牌主机。 | 2 | 套 | 18000.00 |
| 185 | 高标清三维图文在线包装系统 | - 1、演播室在线包装系统制作软件满足高清、标清、用户自定义三种输出格式。 - 2、演播室在线包装系统制作软件具有渲染帧率和三角面数实时显示及自动保存功能。 - 3、演播室在线包装系统可设置素材的前景、中景、背景功能。 - 4、演播室在线包装系统具有资源库功能，类型包括材质、纹理、物件、属性、动画等。 - 5、演播室在线包装系统支持热键播出，可在监视器上播出。 - 6、工作站符合国家强制性标准。 - 7、设备配置：CPU：≥IntelXeon®W2123；内存：≥8GB×2；显卡：≥GEFORCE RTX 2070；视频板卡：专业板卡；硬盘：≥1TB SATA；机箱：工作站机箱；双路HD-SDI视频输入；双路HD-SDI视频输出；系统软件：三维图形创作软件；实时图文播控软件。 | 1 | 套 | 239000.00 |
| 186 | 高清字幕机 | - 具有编控一体系统设计功能； - 具有拖拉式快速编辑应用； - 3、具有自主研发的图形渲染引擎及图像处理引擎技术； - 4、全真三维制作空间，可以任意对场景中任何物件进行各种制作及修改操作； - 5、内置丰富的三维物件及预制动画特效,内置丰富的预制模板库； - 6、内置庞大实用的素材资源库。内涵多种常用音效，字体，材质及贴图素材等制作资源。内置多种常用的字效功能模块、如走马，唱词，片尾，字幕等，制作简单快速； - 7、支持多种播控模式，如自动、手动热键式、热键触发、手动/自动循环播控等； - 工作站符合国家强制性标准。 - 9、设备详细配置：CPU：≥IntelXeon®W2123；内存：≥8GB×2；显卡：≥GEFORCE RTX 2070；视频板卡：专业板卡；硬盘：≥1TB SATA；机箱：工作站机箱；系统软件：三维图文创作及播控软件。 | 1 | 套 | 95000.00 |
| 187 | 数字媒体虚拟演播合成系统 | 1、播出系统视频卡要求输入输出端口齐全：主要包括≥2路HD-SDI视频输入，≥1路HD-SDI信号输出。 2、三维模板设计软件要求： - 系统要求高效便捷的系统工作流程，软件界面人性化设计、拖来应用模式操作简便、快捷。 - 系统必须是全功能真三维制作空间，可以任意对场景中任何物件进行各种制作及修改操作。 - 简易的动态数据库连接制作及管理，实时生成数据可视化（柱状图、饼状图等）图形。 - 预制功能，包括预制物件动画组、预制材质、贴图、路径等。 - 支持脚本，关联逻辑判断。 - 系统必须具备内置全高清扣键功能。 - 系统必须支持实景无轨自由穿插虚拟空间。 - 系统必须能直接套用和播放视频列表及PPT，PPTX演示档案。 3、播出控制软件功能要求： - 支持多种播控模式，如自动、手动热键式、热键触发、手动/自动循环播控。。。等。 - 支持多种外部文本，串连单及数据通讯接口， 播出数据内容可实时更新， 如TXT， RTF，DOC，DOCX，XLS，XLSX，PPT，PPTX，HTML，MOS，XML。。。等。 - 支持海量实时资讯播出，如财经，天气，赛马数据，网络微信，微博，面书等资讯，并提供内容过滤和修改功能。 - 预览功能、实时预览待播条目。 - 系统必须采用制播一体系统设计。 - 系统无需连接任何机械跟踪系统。 - 系统完全无需购买第三方色键。 - 系统必须无需繁复的定位设置。 4、系统具有图形模板资源共享云平台，可以供用户直接下载使用。 5、工作站符合国家强制性标准。 6、设备详细配置：CPU：≥IntelXeon®W2123；内存：≥8GB×4；显卡：≥GEFORCE RTX 2070；视频板卡：专业视频卡；硬盘：≥128G SSD+1TB SSD；机箱：台式工作站机箱；系统软件：三维图形创作软件；数字媒体虚拟演播合成系统软件。 | 1 | 套 | 351600.00 |
| 188 | 65寸触摸一体机 | 1.屏幕尺寸65英寸 LED 液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°，图像物理高清分辨率1920×1080 ，满足数字全高清4K要求。内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。 2.支持纯硬件高清解码技术，支持H.265解码（高效视频编码（High Efficency video Coding))； 3.输入：网络端口*1，HDMI*2，RS232串口*1，RF(ATV+DTV)*1，视频*2，VGA*2，分量*1，USB*2，音频*1,TF卡*1，前置端子：HDMI/MHL*1二合一，USB 3.0*1，TV USB*1,Touch USB*1。 4.输出端口：SPDIF*1，AV*1，VGA*1，视频/伴音制式：PAL DK/I/BG，NTSC M/N，喇叭输出功率：15W×2。 5.采用非接触式红外触控技术，可实现多点触控，在安卓操作系统和Windows操作系统下至均支持十点点触控、书写。 6.书写方式：手指、触摸笔或非透明物体。 7.定位精度：±0.1mm。 8.触摸框免驱：支持Windows XP、WIN7、WIN8、WIN8.1、Linux、Mac OSX外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 | 1 | 台 | 26000.00 |
| 189 | 高标清三维可视化交互系统 | 1. 点评画面内容接入需为高质量DVI或HDMI信号； 2. 点评播出控制工作站要求全中文操作，集成节目单编辑和播出为一体的工作流程； 3. 系统支持母版和场景，以及母版编辑，可以针对整体的版式、背景内容，控件内容进行预先编排，保证整体风格的一致性 4．可视化逻辑节点编排功能，可以映射物件树上的各种节点，并通过简单的参数连接完成逻辑的编排提供多路视频实时开窗，实现主持人与外景记者的互动； 5. 支持数十种逻辑节点接口，可实现参数定义、数值存储、数值分发、逻辑判断，数学计算等功能 6. 对于控制场景、导航场景、内容场景需统一设计创作； 7. 系统具备强大的真三维图文制作功能，模板制作简单，系统自带常用的特效，制作模板时可以直接套用特效； 8. 高标清三维可视化交互系统所使用的节目播出模板，必须可与超高分辨率大屏幕包装显示系统、高标清三维图文在线包装系统、虚拟现实图文包装系统通用； 9. 设备详细配置：CPU：IntelXeon®W2125；芯片组：IntelC622；内存：标配DDR42666-8GB×2；显卡：GTX10708GB显存；视频板卡：Ultralink Server 400K；硬盘：2个500GBSSD，1个1TBSATA（机械7200转）；光驱：标配DVD-ROW；机箱：台式工作站机箱；电源：标配220V，1000W，12A电源接口；网络：2个RJ45千兆网口，支持聚合；键盘/鼠标：标配有线键盘/鼠标套装；操作系统：Windows®7旗舰版；显示器： 22寸液晶显示器；系统软件：三维图形创作软件；互动点评播控软件。 | 1 | 套 | 289000.00 |
| 190 | 1RU平台机箱 | 4个槽位，最多可插入4个功能模块；本机面板；双电源；双冗余电路设计；支持RS232/422、TCP/IP控制。 | 1 | 台 | 12000.00 |
| 191 | 键控模块 | 2路HD/SD-SDI键混；具有键特技功能；主输出具有BY-PASS功能；支持行同步校正；可外接遥控面板。 | 1 | 台 | 29040.00 |
| 192 | 遥控面板 | 键控模块遥控面板。 | 1 | 台 | 3200.00 |
| 193 | 主备调音台 | 24位/96-KHz数码功能可提供超级影响品质，24通道模拟和数码输入可扩展到40通道，20通道配置（1个主立体声总线，8个调音总线，2演唱总线和8个辅助总线），内置ADAT光缆插口。其内置的立体声效果器也都是工作在96-KHz/32-Bit标准。24条模拟和数字输入通道，可扩展到40条01V96提供16条模拟输入通道，其中12条通道内置有高品质的话筒前置放大器，内置的ADAT光纤接口提供8条数字输入通道。前面的12条模拟通道兼容平衡（话筒）和非平衡（线路）两种接线模式，余下的4条通道为线路电平标准，既可单独作单声道输入，也可结对作立体声输入。同样，兼容平衡和非平衡两种接线模式。 | 2 | 台 | 16500.00 |
| 194 | AES输入卡 | AES/EBU 接口卡；16进 / 16 出 AES/EBU 接口；2x D-sub 25针接口。 | 2 | 张 | 8750.00 |
| 195 | 专业监听耳机 | 头戴式耳机；手机耳机，HiFi耳机，监听耳机；连接方式 3.5mm插头 ；发声原理 动圈耳机 ；佩戴方式 头戴式；频响范围 15-25000Hz ；阻抗 55欧姆 ；灵敏度 91dB；最大功率 200mW ；插头类型 I直型，镀金。 | 2 | 副 | 1500.00 |
| 196 | 音箱 | 频率响应：37HZ-24KHZ；最大声压级：108dB，C加权； 最大输入阻抗：+23dBu；低音头尺寸：127mm；高音头尺寸：25mm；高低音功率：41W；高低频增益控制：+2dB，0，-2dB；输入接口：TRS, XLR；交流输入电压：100-240v；体积（高*宽*长）：约298mm*185mm*251mm；重量：约4.6公斤。 | 2 | 只 | 4500.00 |
| 197 | 音量调节控制器 | 高精度的无源音量控制器。通过二进二出的平衡XLR插座连接音频接口或调音台与监听音箱，从而实现快速调节音箱音量的目的。 采用无源设计，不会为系统带来任何的音质劣化， 为方便在转播车及演播室系统中使用，标准1U机架 。 | 1 | 台 | 1000.00 |
| 198 | 模拟音频切换器 | 多通路平衡式音频切换器是专门为演播室音频系统主备信号倒换而开发。可在二组多路平衡音频输入信号中任意选择，实现二选一切换，多路平衡音频信号输出。切换控制电路采用数字方式；为了提高系统的安全性，采用了双电源供电。 | 1 | 台 | 4320.00 |
| 199 | 话筒分配器 | 隔离话筒分配器， 4路无源话筒分配器。 | 1 | 台 | 6900.00 |
| 200 | 新闻专用微型桌面话筒 | 拾音类型:电容式；指向性:超心型；频率响应:20～20000Hz；信噪比:78dB；灵 敏 度:20mV/pa；最大声压级:138dB；输出阻抗:150Ω；工作电压:幻象48V；最大尺寸:φ70*135MM；附件:植绒海绵罩1个。 | 2 | 台 | 26000.00 |
| 201 | 讯源控制器 | 1、对切换台和矩阵的输出都能够提供颜色及字符的提示； 2、在使用矩阵对监看信号进行调度的同时，自动完成TALLY指示的改变和相应颜色指示的改变； 3、除对播出、预选、应急的颜色及字符提示外，对于录制、慢动作、返送等也能够提供颜色及字符的提示； 4、能提供三色TALLY指示，分别为播出、应急、预监等状态提供不同颜色的指示,并提供多系统级联时的TALLY输入输出端口。 | 1 | 台 | 70000.00 |
| 202 | 时钟控制器（校时、分配、倒计） | 1、1RU空间，双电源； 2、子钟采用控制器集中供电，只需要一条标准网线与控制器连接； 3、直观面板按键，中文菜单，设置方便，能预设1-5个倒计时时点，可以选择人工或自动循环； 4、接收GPS信号读取标准时间码信息,控制正计时时钟及倒计时时钟,同时输出EBU时间码用于录音,录象及多分屏的时间同步。。 | 1 | 台 | 6600.00 |
| 203 | 5寸单联时钟 | 1、子钟通过一条标准网线与时钟控制器连接； 2、子钟不占用EBU端口； 3、5寸，红色字体； 5、红、绿、白三色字体可选。 | 3 | 台 | 2800.00 |
| 204 | 大屏幕时钟显示转接器 | 连接任意尺寸的VGA显示器/电视机实现时钟显示 （分辨率1280*720）。 | 1 | 台 | 4000.00 |
| 205 | 通话主站 | 1、2U机架安装四通道主站提供四个独立通道，内置电源可支持60个腰包或20个喇叭分站，每一个通道提供两个输入输出插座。多种通话手段，用户可通过接在面板上的头戴耳机，鹅颈话筒及内置高质量喇叭进行通话，监听及操作，甚至可以有需要时临时把个别通道链接起来，然后回复独立操作。作为IFB讯号源的外接节目音频讯号为线路电平，可独立选择送到个别通道，每个通道有独立的节目音频切断控制，及对所有通道讲话的“全叫”开关，每个通道独立的听讲开关，呼叫开关，呼叫显示等。 2、失效安全容许其中一个通道出现故障，例如线路短路等情况时，不会影响其它通道，并且会提供故障灯号指示，出现故障的通道在故障排除后能自动复位。 3、输出：30 VDC，2A ；供电：90-240 VAC，50-60Hz,80 VA ；系统容量：60个腰包或20个喇叭分站 ；外形：89 x 483 x 254 mm ；重量：4.8 Kg。 | 1 | 台 | 13800.00 |
| 206 | 通话分站 | 具有调节1.2-amp”两通道主站故障安全供电，个别通道短路保护，和一个多功能对讲监控系统。支持40 beltpacks或10扬声器站两对讲通道。具有清晰的在高和低噪声环境中的优秀的语音可懂度。 | 1 | 台 | 8300.00 |
| 207 | 2/4线转换器 | 模块化的4线接口可将摄像通话，双向无线电，光纤线路和其他4线设备同标准Clear-Com通话系统连接。 1-RU机箱最多可容纳4个独立的接口，每一个都有自己的4线接线端子和XLR - 3M接口同Clear-Com连接。 兼容平衡或不平衡的4线输入，内置隔离变压器。使用标准的双芯屏蔽麦克风电缆连接Clear-Com之间的通话设备。 | 1 | 台 | 8400.00 |
| 208 | 鹅颈话筒 | 标准配置，与第205项号货物“通话主站”同品牌。 | 2 | 支 | 1459.00 |
| 209 | 无线发射机 | 无线通话包发射机，与第205项号货物“通话主站”同品牌。 | 1 | 台 | 9900.00 |
| 210 | 无线接收机 | 无线通话包接收机，与第205项号货物“通话主站”同品牌。 | 3 | 台 | 5500.00 |
| 211 | 耳机 | 空气耳机，与第205项号货物“通话主站”同品牌。 | 3 | 副 | 1400.00 |
| 212 | LED聚光灯 | 1、集成COB灯珠1pcs，电源类型：110-240V交流电；24V/6A直流电。 2、功率：100W 芯片;1PC 亮度：8448LM。 3、色温;5600K 显色指数95 TLCI:93。 4、亮度调节：无级调光，内置2.4G遥控接收装置，配合WiFi-2.4G控制盒，可实现移动终端APP调光，调控，或是2.4G遥控器实现无线调控。 5、规格约：400mm*230mm*190mm 重量约：3.85Kg。 6、配置：聚光灯1台,，挡光板1套，电源线1条，滤色片1套。 | 11 | 台 | 4200.00 |
| 213 | LED平板柔光灯 | 1、采用高配置无频闪LED贴片灯珠，光线柔和、高显色，便携的影视灯具 ； 2、具有光效高，显色性好，显色指数：≥95; 3、灯珠数量：672颗，色温范围：5600K；灯具配置数码管显示屏； 4、控制方式：手动调节\DMX线控\2.4G遥控器调节\手机APP调光;； 5、电源类型:110-240V AC； 6、功率（W）148W； 7、光通亮：12080LM； 8、显指：TLCI（Qa）:94 CRI:95； 9、 亮度调节:无级调光； 10、光斑（直径）：4720*4570mm； 11、尺寸： 607mm*492mm*105mm； 12、重量：7.5Kg； 13、支持DMX调光控制，配置数码管显示屏，可显示地址码和亮度； 14、外壳:高强度ABS塑料轻质灯壳设计，颜色：黑色； 15、外置控制器与适配器为一体，方便维修。配器，防止脱落，方便拍摄。 | 23 | 台 | 4000.00 |
| 214 | 恒力铰链 | 优质铝型材，合金弹簧钢，经久耐用。通过灯具滑车连接到铝合金轨道上，实现悬吊灯具，可使灯具上下拉伸。可承重2-15Kg，有遥控电动伸展和手动拉伸两种类型可选。长度2.5米。 | 34 | 条 | 920.00 |
| 215 | 灯具保险绳 | 3*0.75*90不锈钢灯具保险链. | 34 | 条 | 18.00 |
| 216 | 灯钩 | 铸铁材质，结实耐用，承重能力强（30—60KG）。 | 34 | 个 | 55.00 |
| 217 | 灯具号码牌 | 定制：LOGO直径110MM 黑底白大黑字体。 | 34 | 个 | 15.00 |
| 218 | 灯具信号接插件（公头） | 灯具信号接插件（公头）。 | 34 | 个 | 32.00 |
| 219 | 灯具电源接插件（公头） | 灯具电源接插件（公头）。 | 34 | 个 | 32.00 |
| 220 | 灯具信号接插件 | 灯具信号接插件. | 34 | 个 | 25.00 |
| 221 | 灯具电源接插件 | 灯具电源接插件。 | 34 | 个 | 25.00 |
| 222 | 电源分线盒 | 电源分线盒. | 6 | 台 | 550.00 |
| 223 | 灯控杆 | 1.伸长不小于4米； 2.采用铝合金材质，两节伸缩设 计，设锁紧装置确保操作方便安全。 | 1 | 支 | 350.00 |
| 224 | 数字调光台 | 1.配备512个光路； 2.512个可控硅回路； 3.配备48个分控推杆，方便用作现场灯光编辑和调整，在有单灯效果时作用明显； 4.配备12个集控，可翻8页，每页均可记录不同的内容，而且可以同时操作各页； 5.内置稳定工控级专业处理器，提供高度可靠的工作稳定性保证； 6.操作直观简便，中、英文界面设计，适应各个阶层的灯光技术员操作使用； 7.200个场（即Q），场即可预设时间自动运行（X场，）也可手动连接运行（A/B场），适应不同剧目需要，便于灯光师现场发挥； 8.16个效果，每个效果可达99步以上。具有现场设定运行方向、效果类型、效果电平、效果速度、淡入淡出时间等功能； 9.16个效果操作组，每个效果运行均可选为独立于总控之外，方便的使调光台同时用于基本光操作和电脑灯操作； 10.内设硬盘存储器，可存储3个不同演出；可选配USB存储； 11.本机配3英寸大屏液晶显示器，对光路、集控、场等的操作和演出程序均有直观指示，方便灯光师随时观察灯光运行情况； 12.配备两个DMX512输出口，输出口带光电隔离输出保护； 13.带DMX512 IN输入口，可外接DMX512信号输入，实现双机即时备份。 | 1 | 台 | 22500.00 |
| 225 | 信号放大器 | 1.具有DMX 数字信号的放大及分配功能； 2.一路输入八路输出，输入与输出之间采用光电隔离，保护系统不受损坏； 3.支持热插拔，具备控制信号中断输出自动保持功能； 4.信号放大后可传输 300m； 5.每个输出端口对应一台设备； 6.工作电压:单相220V/50Hz。 | 3 | 台 | 1530.00 |
| 226 | 电源直通柜 | 液晶显示电源直通柜，单回路功率4000W。 | 1 | 台 | 11500.00 |
| 227 | 阻燃电缆 | 1.采用国内外专用影视阻燃型铜芯电缆； 2.绝缘护套材料选用温度等级为90℃的阻燃热塑性弹性体复合物材料； 3.绝缘线芯识别：0.5mm2以下采用颜色循环标志，1.5 mm2以上采用数字标识，可根据用户要求标识排列； 4.产品抗电强度应通过2500 V，5分钟耐电压试验不击穿； 5.导电率高，导体直流电阻符合国家的相关要求； 6.具有良好的散热性和弯曲性，绝缘、护套材料抗老化性能优良； 7.灯光供电回路采用三芯铜芯电缆，演播室电缆线径不小于1.5mm2； 8.DMX512信号线采用影视屏蔽信号线，电缆线径不小于0.3mm2； 9.电缆规格、用量满足特殊照明灯具（含常规灯具及效果灯具并考虑今后灯具的增加）的连接要求。 | 1 | 批 | 9500.00 |
| 228 | 固定挂灯网架 | 1.网格规格："田”字型，间距600mm，网架材料采用直径不小于46mm钢管； 2.演播室固定挂灯网架全部为焊接结构，上表面须在一个平面上。要求总高度差不大于5mm； 3.固定挂灯网架距地面高度为4-5.5米； 4.演播室仅灯光设备要求固定挂灯网架净承重≥80kg/平米； 5.钢材表面应做黑色防锈处理。 | 1 | 项 | 36000.00 |
| 229 | 3P天井机 | 匹数：3P及以上；制冷类型：冷暖；定频/变频：定频；能效等级：三级能效；适用面积：30-40；制冷量(W)：7200；制冷功率(W)：2340；制热量(W)：7700；制热功率(W)：2340；循环风量(m3/h)：1280；内机尺寸（宽x高x深）mm：840x290x840；面板尺寸（宽x高x深）mm：950x950x55；含铜管、安装。安装位置由采购人指定。 | 2 | 台 | 17500.00 |
| 230 | 视频跳线盘 | 1U标准19英寸面板；26路信道；常通或直通型双视频插座；75Ω内部终端电阻。 | 4 | 台 | 5913.00 |
| 231 | 视频跳线 | 视频跳线，和跳线盘同品牌. | 10 | 条 | 123.00 |
| 232 | 音频跳线盘 | 广播级48路音频跳线盘。 1U高19"机柜宽可容纳两排共96个BANTAM插孔。 | 1 | 台 | 7385.00 |
| 233 | 音频跳线 | 音频跳线，和跳线盘同品牌. | 10 | 条 | 225.00 |
| 234 | 视频音频线缆 | 1、按照本项目设计方案需求配置项目所需视音频线等各种线缆，全部采用品牌产品。 2、符合系统设 计要求，须留有余量。 | 1 | 项 | 20000.00 |
| 235 | 视频音频接头 | 1、按照本项目设计方案需求配置项目所需视音频接头，全部采用品牌产品。 2、符合系统设计要求，须留有余量。 | 1 | 项 | 20000.00 |
| 236 | 工具 | 包括视频做线工具、日常维护工具。 | 1 | 项 | 5000.00 |
| 237 | 标准机柜 | 1.规格: 600×1000×2000（±5mm）。 2.每台机柜配置为： （1）4个静音风扇、左侧大门1块、右侧大门1块、后门1块、前门1块（钢化玻璃门或网孔门任选）、机柜门锁2把，机柜活动脚轮4个。 （2）机柜承重立柱、框架、设备托架全部为≥2.0mm优质冷战钢板静电喷塑。 （3）包含配件：托架*10；托板*1；1U盲板*10；2U盲板*5；横向绑线棍（不锈钢）*10；立式2米高（静电喷塑）*2；18孔PDU电源*1。 | 2 | 台 | 5500.00 |
| 238 | 高级组合式控制台（双联3U） | 根据实际场地及台方要求进行定制。 | 12 | 工位 | 5500.00 |
| 239 | 薄型标准电视墙 | 根据实际场地及台方要求进行定制。 | 1 | 套 | 52000.00 |
| 240 | 系统集成 | 1、含实景演播室视频系统、音频系统、监视系统、图文包装系统、TALLY通话系统、舞美灯光系统等以上各系统设备安装、调试、集成服务。为方便维护，各设备之间所用线材必须标有线号标识，含设备之间所需金属线槽、理线器、扎线等辅助材料。 2、与采购人进行实施计划交流。现场培训要求：要求由专业的培训讲师，对系统的各设备的使用、操作进行系统讲解决，使用人员可以独立操作软件进行节目生产。 系统培训：由专业工程师对采购人指定人员进行系统化培训，培训内容包括：开关机培训、软硬件应用培训、常见故障处理、应急流程培训等，具体根据项目设备情况制定培训计划。 3、系统集成前，必须给采购人提供视频系统图、音频系统视频图、TALLY系统图、通话系统图、控制台设备工位摆放图、42U机柜工位摆放图等供采购人确定后方可实施。 4、视频音频辅料：按照本项目设计方案需求配置项目施工所需的各种辅料，如项目所需的各种音频接口、网线、HDMI线、转换器等；并且留有余量。 | 1 | 项 | 405000.00 |
| 241 | 演播室声学舞美（含导播间装修及播出机房效果设计实施） | 1、供应商应对新大楼演播室、导播间进行实地勘测。 2、此演播室的定位是时政新闻演播室，由新闻坐播区、点评区和虚拟区组成。坐播区后面即播出机房，要求与演播室之间做玻璃隔断，包括了对现有播出机房的效果设计及实施，尽可能还原央视新闻联播的呈现效果。 3、供应商根据演播室建筑图纸和各工程设计施工要求，制作演播室3D模型电子版图，要求实际体现以下内容：演播室原有建筑形式和结构形式；所有新建工程项目的结构、空间位置、单体造型；各工程项目间以及各工程项目和原建筑间的结构衔接；主播区主持桌形状、布局；整个演播厅空间布局和空间造型。提供演播室3D模型电子版图，演播厅3D模型图中的各种结构和尺寸要与其他相关图纸中的对应结构和尺寸实际相符。 4、对演播室3D模型图进行渲染，制作演播室效果图，要求充分展现演播室整体和各个区域以及各区域局部的色彩、色彩搭配、色彩过渡。提供效果图，要求虚拟的摄像机拍摄效果图，标明与之相对应的机位图。 5、设计师提供与演播室舞美设计的设计理念，色彩标准。演播室的功能分布，机位构想与定位，舞美制作材料说明、名称等。 6、所有建筑声学、装饰、制景材料防火等级必须达到国家相关消防要求，禁止用苯板类、发泡类产品。演播室舞美制景要求采用通过国家环保检测的装修材料，要求达到国家相关环保标准。所用材料应有质量保证书、合格证和检验报告。所用成品构件质量除了必须满足以上要求外，质量必须达到优质等级。涂料、油漆和人造板材等有挥发气体的施工材料应符合环保的规定，届时提供环保认证证书或检测报告。 7、提供的所有材料，五金及配套件必须是全新的和没有缺陷的，工程所有外露材料的颜色必须报经采购人批准后方可采购。采购人对任何材料、五金及配套件的认可并不分担任何中标人作为承包方应负的责任。 8、舞美制景施工应预先规划演播室的综合布线，特别是主播台的过线处理，适当提前进行管道预埋，尽量避免布线影响演播室整体，对于需要的墙插、地插以及预埋管道的出口，都需考虑到与制景的无缝结合。根据实际情况分别设计舞美制景所需配电系统，配电系统的控制要求智能化，可以配合节目需求实现演播厅内光电的转变。 9、对地面进行的重新处理符合演播室设计的整体风格，地面材料使用要合理、科学，根据现场实际情况安排铺设，并要求拼接要做到无缝完美。拼色必须保证材料颜色符合设计要求。 10、各景区要能按照不同节目需求提供完善的变色体色，要求景片与屏幕的交互使用能通过材料的合理选用达到突出层次的效果，材料规格要完全符合国家建筑材料规范，对所有钢架结构提供防火、防锈措施。 11、对演播室导播间进行设计、施工，要求美观、大气。 12、所需舞美制景必须采用钢木结构，在工厂加工好后进行拼装，拼装没问题后，拆除运至现场进行重装拼装，否则不予验收。 13、供应商根据舞美设计效果出具详细的声学舞美制景清单（含导播间装修及播出机房效果设计施工） 14、供应商施工的还原度不低于其提供效果图的90%，否则不予验收。 ★15、本项目为交钥匙工程，要求所有附属材料满足工程需求，采购人不再追加演播室声装、舞美相关的任何附属材料。 | 1 | 项 | 835700.00 |
| 三、100平米三讯道融媒体演播室系统 |  |  |  |  |  |
| 242 | 高清演播室摄像机 | 1、2/3英寸3片高清成像器，每片成像器有效像素数1920 x 1080。 2、配备全域快门，消除果冻效应和闪光带。 3、标准配置拍摄格式：1080/50i & 1080/60i。 4、灵敏度不低于F13（HD@50i & 50P）。 5、基础信噪比不低于 -62dB，(HD@50i & 50P)。 6、水平清晰度：不低于1000TVL。 7、调制深度55%(HD@50P，27Mhz/1080i)。 8、机头具有一路卡农通话耳机接口，具有两个独立的通话线路并可独立调整ENG/PROD。 9、机头具有光学ND滤镜 手动控制。 10、机头可输出本机信号\返送信号\题词器信号（HDSDI）三种信号选择两个同时输出。 11、机头具有不少于5个功能指派键。 12、采用光纤传输，Lemo 或者 Tajimi接口, 最大传输距离可达2公里。 13、具有自动镜头失真补偿、光学补偿等。 14、摄像机具有HD提词器信号传输的能力，即由基站至机头传输一路高清HD-SDI信号的能力（HD 提词器功能 与 HD TRUNK 不能同时使用）。 15、摄像机具有HD TRUNK信号传输的能力，即由摄像机至基站传输一路高清HD-SDI信号的能力（HD 提词器功能 与 HD TRUNK 不能同时使用）。 16、摄像机机头配备2个SDI接口，可以输出本机，返送信号，HD提词器信号。（三种信号选择两个输出。） 17、支持HDR流程，HDC3100可以拍摄HD HDR格式，SLOG3_Live，HLG，HLG_LIVE。不支持4K格式（选件） 18、可以同时输出HD-HDR和HD-SDR的图像。并进行增益差、黑电平偏移、HDR拐点等设置。 19、摄像机机头输出12V直流电，2.5A电流。 20、可以通过软件升级，实现1080/50/60P拍摄。支持HD-HDR拍摄。 | 3 | 台 | 91000.00 |
| 243 | 高清摄像机控制器 | 1、1.5U高，全机架基站。可以输出HD基带信号。支持HDSDI、3GSDI返送。 2、与摄像机采用SMPTE光纤连接，供电距离2000米。 3、4*3G SDI输出 两组，即8个3GSDI 。 4、提供4路返送信号，其中数字返送4个，支持HDSDI、3GSDI。其中一路可以支持VBS。 5、前面板可显示摄像机的光缆传输状态以及风扇，同步信号等的状态。 6、配备8个HD-SDI接口。支持3G& 1.5G。 7、支持HD提词器信号输入、支持HD TRUNK输出。非同时。 8、通过选件支持ST2110标准的IP信号，双口主备。10G光模块。（ST2110 HD） 9、配备数字音频AES接口x1，模拟音频卡侬接口x2。 10、Web网页访问菜单，设置菜单，软件升级。 11、CCU支持IP TALLY。UMD IP TALLY 12、与第242项号货物“高清演播室摄像机”为同品牌。 | 3 | 台 | 54200.00 |
| 244 | 遥控面板 | 1、 1/4英寸标准机柜宽度； 2、可精确调整的光圈控制杆型遥控面板； 3、 带GPI预监控制输出及专用接头； 4、 带液晶触摸屏控制，可进行全功能调整； 5、实现Joystick功能，按触Joystick实现RCP操作人员的监视器监看调度； 6、与第242项号货物“高清演播室摄像机”为同品牌。 | 3 | 台 | 21300.00 |
| 245 | 摄像机控制线 | 1、摄像机专用控制电缆； 2、控制电缆长度根据实际布局配置。 | 3 | 条 | 2500.00 |
| 246 | 摄像机托板 | 与摄像机配套的原装便携式三脚架适配器。 | 3 | 台 | 1400.00 |
| 247 | 7英寸寻像器 | 1、高对比度的全高清 1920 x 1080 7 英寸液晶面板； 2、需要具有WFM（波形监视器）功能，可提供一体化的图像控制监控，实现非常精确的曝光控制和最佳焦距调节； 3、具有外置 3G-SDI 输入接口； 4、寻像器边框上需要至少2 个可分配开关，用于进行定制设置； 5、支持双色TALLY； 6、与第242项号货物“高清演播室摄像机”为同品牌。 | 3 | 台 | 18200.00 |
| 248 | 单耳耳机 | 1、全覆盖抗噪型； 2、轻重量耳机； 3、XLR-5接口。 | 3 | 副 | 2050.00 |
| 249 | 50米摄像机用光缆(LEMO接口) | 1、快速连接的插拔自锁系统，插入损耗≤0.1dB； 2、不锈钢外壳适用恶劣的使用环境，可承受20,000次插拔； 3、连接后可承受1.5米水深浸泡（防护等级IP68）； 4、光纤针芯清洁简单方便； 5、耐高低温，工作温度范围-40℃到+80℃； 6、同时符合SMPTE、ARIB和EBU标准； 7、适用于室外现场转播应用、体育场赛事转播应用、演播室应用、音乐会等； 8、长度50米； 9、LEMO接口。 | 3 | 条 | 7500.00 |
| 250 | 演播室三脚架 | 液压云台，100mm球碗,标承重18ＫＧ或以上，阻尼6+6，动态平衡6档，,工作高度570-1750MM，双手柄。双级铝合金脚架，中置或地板延伸器,含脚轮，软包。 | 1 | 副 | 13500.00 |
| 251 | 气压升降台（承重45KG） | 1、150mm球碗。 2、承重45ＫＧ或以上。 3、水平垂直各12档。 4、动态平衡18档，发光水平仪。 5、最大工作高度：180CM,最低工作高度：95CM。 6、气压升降式脚架,安装简单，只需使用提供的气筒根据摄像机及附件的重量来调整空气压力值，可支撑动态摄像机和提词器。具备三脚支撑系统可避免支撑部位突然下落的隐患。 7、标配脚轮，具有滑轮定位系统和电缆保护框，可实现轨迹锁定功能，双手柄。 | 1 | 套 | 71400.00 |
| 252 | 高清便携镜头 | 1、适用摄像机 2/3″；焦距 1 × 7.6 - 130 mm；2 × 15.2 - 260 mm；变焦倍率 17 ×；扩展镜 2 ×；最大相对孔径 1 : 1.8 (7.6 - 102 mm)；1 : 2.3 (130 mm)；最小物距 0.6 m；拍摄范围（M.O.D.时）16:9 长宽比 1 × 7.6 mm 696 × 392mm；130 mm 43 × 24mm；2 × 15.2 mm 362 × 204mm；260 mm 22 × 12mm 视角（16:9） 1 × 7.6 mm 64°30′x39°03′；130 mm 4°13′ x 2°23′；2 × 15.2 mm 35°01′x20°07′；260 mm 2°07′ x 1°11′；微距拍摄模式；滤色镜螺纹 M82x0.75；直径 × 长度 85x204 mm；重量 1.67 kg(RM)/1.74kg(RD)；内聚焦；快速变焦；变焦限位；含原厂UV镜。 | 2 | 支 | 51200.00 |
| 253 | 半伺服镜头控制器 | 1、含手动聚焦模块、电动变焦手柄、安装夹、手动聚焦手柄、连接线。 2、广播级半伺服镜头控制器，可控制ZA、HA系列镜头。 3、与采购人现有镜头配件通用兼容，可互为备份。 | 2 | 套 | 16500.00 |
| 254 | 高清箱式镜头（含托架及伺服器） | 焦距 1 × 6.5-180mm；2 × 13-360mm；变焦倍率 27 ×；内置扩展镜 2 ×；最大相对孔径(F-No.) ；:1.5(6.5-123mm)；1:2.2(180mm)；最小物距(M.O.D.) 0.6m；拍摄范围（M.O.D.时）16:9 长宽比 1 × 6.5mm 1053×592mm；180mm 39×22mm；2 × 13mm 527×296mm；360mm 20×11mm；滤色镜螺纹 ；视角 16:9长宽比 1 × 6.5mm 72°50′×45°02′；180mm 3°03′×1°43′；2 × 13mm 40°30′×23°25′；360mm 1°32′×0°51′；尺寸 H x W x L 233×231×539mm；；直径 × 长度 -；重量 22.3kg；标配原厂托架及伺服控制器；与采购人现有镜头配件通用兼容，可互为备份。 | 1 | 套 | 320000.00 |
| 255 | 高清切换台主机 | 1、2M/E, 32路输入，16路输出。 2、每级M/E具有4个全功能键，支持同级M/E上色键和亮键，并可同级内调整大小和位置，整台具有不少于4通道的2.5D的特技。 3、主机和控制面板为单电缆千兆网络连接。 4、支持8通道输出，1000帧以上高清帧存，支持静帧和不少于40秒的高清CLIP. 5、支持WIPE划像模式的CLIP动态转场. 6、帧存支持VTR/DDR的实时备份和恢复, 1000帧存取速度仅需40秒. 7、支持8通道输入格式转换，并具有帧同步和帧延迟调整功能。支持4:3信号的边旗设定. 8、选配可支持2通道3D DME. 9、标配色彩校正支持所有输入和AUX输出。 10、主机具有2通道多画面输出功能，支持4画面, 10画面, 16画面分割。 11、支持所有AUX的 MIX的转换输出功能。 12、支持全功能Keyframe, Shotbox, Snapshot, Macro. 13、AUX 辅助面板支持BNC电缆连接方式。最多可支持16个AUX辅助面板连接。 14、控制面板可选24交叉点, 16个交叉点，交叉点按键本身具有彩色背光，支持源分组。 15、控制面板的源名显示，划像器指示，键优先，Flexipad等所有显示窗均采用OLED高清晰屏幕。源名显示最多可达12个字符。 16、面板开关位于面板外表面，便于操作。 17、具有不少于5个USB接口。 18、支持原厂触摸屏菜单面板, 支持第三方触摸屏菜单面板, 支持普通显示器显示和鼠标操作。 19、主机具有48输出TALLY/GPI接口，具有4个RS422设备控制接口，具有串行TALLY控制接口，具有S-BUS控制接口。 20、主机和面板均标配备份电源。 21、所投的高清切换台主机必须与采购人现有的演播室高清切换系统完全兼容，配件通用。 | 1 | 台 | 155600.00 |
| 256 | 2M/E中心控制面板 | 1、2级交叉点切换控制，24XPT按键。 2、RGB彩色发光色按键，可方便选择颜色对源信号分组。 3、OLED显示源名称最大12字符）。 4、可指派的功能按键（键控器1-4，AUX1-16，Utility/AhotBox,宏命令）。 5、2个键转换模块，可直接进行键转换类型、转换执行、键快照调用等功能，键源名显示。 6、1个设备控制模块，提供使用方便的轨迹球，可进行精细地调整，以及直接访问按键。包括Resizer/DME调整（尺寸，位置，旋转等），硬盘录像机/磁带录像机控制（播放，停止，快进/快倒等时间线控制）。 7、电源：AC100-240V,50/60Hz；功耗：75W(全负载)；操作温度：5°C-40°C；尺寸：821x120x396mm；重量：14kg；接口：RJ-45（x2）,USB2.0(A型x4),DVI-D输出（x1）。 | 1 | 台 | 129500.00 |
| 257 | 触摸屏操作面板 | 1、用于对高清切换台主机参数设置，触控屏显示SVGA 600x800,USB2.0(x2)。 2、与第255项号货物“高清切换台主机”为同品牌。 | 1 | 台 | 24500.00 |
| 258 | 4路网络直播录像编码器 | 1、多通道流媒体直播与录制功能的机器，具有独立的SDI和HDMI输入，允许最多四个信号源將各個1080P输入同时编码成8种不同的码流，最多可同时录下10路视频信号到硬盘，或可同时直播到10个不同的直播平台。 2、视频输入接口:SDIx1 + HDMIx4 (通道1为SDI/HDMI二选一)。 3、四路视频输入，可同时间录下10路视频信号或直播到10个不同的直播平台 (含视频输出2路录制或2路直播输出功能)。 4、强大的视频编码参数设置，包含: 分辨率、帧速率、码流等。 5、带有视频无缝切換功能。 6、录制文件可以存放抽取式硬盘中。 7、直播方式包含RTMP, RTSP及TS, 支持各大直播平台，内建视频去交错器及分辨率上下缩放。简易Web UI设置，视频设置简单快速。 8、支持各种多分割画片组合，包含PIP, PBP, 多分割画面，支持图文字幕叠加，可将台标及Logo事先叠加在视频上。 | 1 | 台 | 18000.00 |
| 259 | 网络直播编码器 | 1、支持RCA UNBALANCED 音频输入同时也支持SDI/HDMI 嵌入声音。 2、直播编码支持 RTMPS, RTMP, RTSP, 和 TS，支持直播到各大直播平台。 3、可以录制MP4 或 TS 视频格式到SD卡中。 4、不间断录制功能不受文件尺寸限制，支持NTFS和FAT的文件格式录像。 5、可使用简单的网路浏览器来控制, 支持Windows / Apple PC 或 手机控制。 6、同时配置两种不同比特率用于录制和直播。支持SDI和HDMI輸入。 | 1 | 台 | 7500.00 |
| 260 | 高标清波形监测仪 | 1、 8.4英寸TFT-LCD液晶显示屏，最多可以显示4路SDI信号（同样的格式）；采用的LCD液晶屏是XGA清晰度（1024×768像素）高彩色显示屏幕，也可以当做图像监视器使用。 2、波形、矢量显示开始，可以实现图像，音频电平表，5BAR，传输误码、色域误码监测功能。 3、切换1路信号显示模式时可以直观的确认被摄场景的亮度分布，主体亮度，RGB等。 4、多路SDI信号4画面显示之外，各种显示模式可以实现单画面显示，或分割4个画面显示多种模式。单画面显示时视频信号波形，图像显示，音频电平表可以选择缩图的显示方式。 5、 YCBCR，RGB，伪模拟复合信号显示。波形扩大显示和行扫描波形显示功能等。 6、矢量显示 4路SDI信号同时分屏显示或重叠显示。各SDI信号波形用不同的颜色显示，便于监视。准备了75%，100%刻度。 7、可以设置色温，对比度，色度增益，RGB色域错误位置显示等。 8、可以登录30个不同的个性显示和参数设置，并灵活简单调用。而且根据视频信号波形，矢量波形，图像的显示分别，可设置预设显示，便于临场应用。 9、各路SDI信号ID设置：每台摄像机可以设置个性ID显示 ，便于识别被监视摄像机。 10、断电状态记忆功能可以记忆断电前的显示模式和设置，便于下一步工作使用，并省设置时间。 11、解嵌SDI信号的嵌入音频。耳机输出的声音便于现场主管确认。 | 1 | 台 | 79000.00 |
| 261 | 数字视频矩阵32x32 | 宽度：19英寸机架安装；深度：3.4英寸；尺寸：1RU- 32x32；功率：≤30W；电源：外置适配器；控制接口：RJ45网口；多速率数字输入卡；每张卡的端口数：16；支持的格式：3Mbps-3Gbps；输入均衡：Belden 1694> 100m或等效电缆；时钟恢复：所有SDI速率高达3Gbps；连接器类型：HD-BNC；多速率数字输出卡；每张卡的端口数：16；支持的格式：3Mbps-3Gbps；连接器类型：HD-BNC。 | 1 | 个 | 158000.00 |
| 262 | 32键遥控面板 | 1RU 32可设置按键矩阵控制面板，RJ45联接控制，含外置电源适配器. | 2 | 台 | 14500.00 |
| 263 | 全母线面板 | 控制面板带标签显示的全矩阵控制。 含高分辨率显示屏，滚动旋钮可快速选择信号源，和输出目的地。 通过网络浏览器进行设置。 | 1 | 台 | 15000.00 |
| 264 | 周边机箱 | 4U机箱，18个插槽。可配置双电源，双同步信号输入与环出接口支持黑场同步，三电平同步。支持网络远程参数设置和设备监控。 | 1 | 台 | 24900.00 |
| 265 | 备份电源 | 周边机箱的备份电源。 | 1 | 台 | 7040.00 |
| 266 | 双路高清视频分配器 | 3G/HD/SD SDI兼容ASI/DVB双通道可选输入时钟再生分配放大；2x2或2x1功能；2x1 8路或1x1 16路。 | 7 | 台 | 18000.00 |
| 267 | 双路高清视频分配器接口板 | 双路高清视频分配器接口板，单卡槽。 | 7 | 台 | 2950.00 |
| 268 | 单路高清视频分配器 | 支持3G/HD/SD SDI。线缆均衡，时钟恢复。兼容ASI/DVB。 | 2 | 台 | 8600.00 |
| 269 | 单路高清视频分配器接口板 | 单路高清视频分配器接口板，单卡槽，1进8出。 | 2 | 台 | 2950.00 |
| 270 | 同步信号分配器 | 利用机箱的同步信号分配系统，提供9个缓冲同步信号输出。支持输入增益调节（+/-6dB可调），兼容三电平，输入状态监测，同步信号丢失时，板块自动切换到另一路同步输入。 | 3 | 台 | 3150.00 |
| 271 | 同步信号分配器接口板 | 同步信号分配器接口板，单卡槽，9输出。 | 3 | 台 | 1250.00 |
| 272 | 双路1x8模拟音频分配器 | 每通道带8路平衡输出；变压器器耦合输入；低阻输出（变压器特性）；增益可调（0.5dB步进）；音频峰值检测（0dB-24dB）；静音检测；最大输入为24dB。 | 2 | 台 | 6500.00 |
| 273 | 双路1x8模拟音频分配器接口板 | 双路1x8模拟音频分配器接口板,单卡槽. | 2 | 台 | 1600.00 |
| 274 | 交叉变换器 | 1、1RU 430(W)x44(H)x350(D) mm；100VAC-240VAC +/-10%,50/60Hz ,最大功率60W；3G/HD/SD SDI输入x2，输出x4,每个输入都是独立同步耦合，每个SDI输入都有错误检测功能当信号被截断或检测到错误时会无缝切换到另一通道；复合输入x1,输出x2，当切断电源或紧急情况SDI和模拟复合都设有直通功能（Bypass）；模拟音频输入 x4,输出x4 支持加嵌、解嵌、延时、增益调节；AES/EBU 75欧数字音频(可设置输入或输出) x4 支持加嵌、解嵌、延时、增益调节。 2、可以作为帧同步器使用，提供高标清上/下变换,交叉转换,画面宽高比例转换，数模及模数转换等功能，同时标准配置有二级转换器(具备下变换/交叉转换/比例转换)，自动视频优化处理(AVO)，可以进行许多类型的视频和音频信号相互转换，并且可以选购光缆输入/输出、模拟分量输入/输出、彩色校正、帧频转换、制式转换、台标生成器,杜比E编码器/解码器等选配模块。 3、SDI到HDSDI上变换器、下变换交、叉变换、帧同步；并支持加解嵌功能，带BB输入及延时。复合输入输出； 4、与采购人现有交叉变换器互相兼容。 | 4 | 台 | 44000.00 |
| 275 | 遥控面板 | 定制，GPIO接口，控制视频处理器做二选一切换. | 1 | 台 | 4500.00 |
| 276 | 交换机 | 1、千兆以太网交换，4万兆光口不含光模块及光纤 2、应用层级 三 ；传输速率 10/100/1000Mbps ；背板带宽 336Gbps/2.56Tbps ；包转发率 108Mbps ；MAC地址表 16K ； 3、端口参数 ：端口数量 28个 ；端口描述 24个10/100/1000Base-T以太网端口；4个万兆SFP+ 。；3、4、功能特性：可堆叠功能；VLAN 支持4K个VLAN；支持Guest VLAN、Voice VLAN；支持GVRP协议；支持MUX VLAN功能；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能；QOS 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制；支持报文重定向；支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能，每端口支持8个队列；支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法；支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记；支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/IP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能； 5、支持基于队列限速和端口整形功能纠错。 6、组播管理 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制。 7、支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制；支持捆绑端口的组播负载分担；支持可控组播；支持基于端口的组播流量统计 。 8、网络管理 支持智能iStack堆叠。 9、支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test）；支持Telent远程配置、维护；支持SNMPv1/v2/v3；支持RMON；支持网管系统、支持WEB网管特性；支持HTTPS；支持LLDP/LLDP-MED；支持系统日志、分级告警；支持802.3az能效以太网EEE纠错 ；安全管理 用户分级管理和口令保护；支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持MFF；支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制；支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制；支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式；支持SSH V2.0；支持HTTPS；支持CPU保护功能；支持黑名单和白名单；支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping；支持DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping。 10、其它参数：电源电压 额定电压：100-240V AC，50/60Hz；最大电压：90-264V AC，47/63Hz。 | 1 | 台 | 6500.00 |
| 277 | 高清液晶监视器 | 1、屏幕尺寸：55”，屏幕宽高比：16：9 2、分辨率：3840×2160 3、色彩：16.2M，视角：178°H×178°V，背光：WLED；亮度：700cd/m2。 4、2路3G/HD/SD-SDI视频输入，1路环通输出，1路复合信号输入，1路HDMI输入，兼容DVI-D，HDMI Type-A连接器，1路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔，RS485输入带环通输出，1路USB端口； 5、支持面板的自动色彩校正功能； 6、多种色温调整（D93、D65、D56），支持波形、矢量图显示，16通道音频表显示(VU & PPM)； 7、支持时码显示（LTC、VITC、D-VITC），支持HDMI信号嵌入音频解嵌，支持IMD功能和三色TALLY显示； 8、支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only。 | 4 | 台 | 23000.00 |
| 278 | 22英寸高清液晶监视器 | 1、面板:a-Si TFT 有源矩阵液晶显示屏 2、幅面（对角）:546.1 mm 3、分辨率 (H x V):1920 x 1080 像素（高清） 4、宽高比:16:9 5、有效像素:99.99% 6、色彩:约 1670 万色 7、视角（面板规格）:89°/89°/89°/89°（典型）（上/下/左/右对比度 > 10:1） 8、正常扫描:0% 扫描 9、输入：复合输入:BNC (x1)，1 Vp-p ±3dB，负同步 SDI 输入:BNC (x2)；HDMI 输入:HDMI (x1)（HDCP 通讯）；音频输入:立体声迷你插孔 (x1)，-5 dBu 47 kΩ 或更高；并行远程控制:RJ-45 模块化接口 8-针 (x1)（插针可指派）；串行远程控制 (LAN):RJ-45 (x1)（以太网，10BASE-T/100BASE-TX）；DC 输入:XLR 型 4 针（公）(x1)，DC 12 V 至 17 V（输出阻抗 0.05 Ω 或更低）。 10、输出：复合输出:BNC (x1)，环通，带 75 Ω 自动终止功能；SDI 输出:BNC (x2)，输出信号幅度： 800 mVp-p ±10%，输出阻抗： 75 Ω 不平衡；音频监视器输出:立体声迷你插孔 (x1)；扬声器（内置）输出:1.0 W（单声道）；耳机输出:立体声迷你插孔 (x1)。 11、为保证色彩还原统一，要求与第242项号货物“高清演播室摄像机”为同品牌。 | 1 | 台 | 27200.00 |
| 279 | 三联监视器 | 1、2U机架安装；屏幕尺寸: 5.5〞；屏显比例: 16:9；分辨率:1920×1080 ；色彩:16.7M；视角:160°H×160°； 亮度:400cd/㎡ ；对比度: 1000:1。 2、每个屏幕1路3G/HD/SD-SDI输入带1路环出，1路复合输入，1路HDMI输入, 3.5mm耳机孔输出, 支持以太网/GPI远程控制。 3、支持SDI信号嵌入音频表水平/垂直两种显示方式; 支持波形图、矢量图功能，支持全屏幕波形图显示; 多种色温和画幅比例选择。 4、支持TC码，UMD功能; 支持全蓝/黑白模式, Over scan，Aspect Ratio，Safe & Area Marker，H/V Delay; 铝合金机壳, LED TALLY指示灯, 12V直流电源输入。 | 2 | 台 | 16400.00 |
| 280 | 10进2多画面处理器 | 1、支持10路3G/HD/SD-SDI输入，前4路兼容CVBS，支持1路HDMI输入。 2、每路SDI、HDMI输入支持8声道内嵌音频，支持12声道模拟音频输入，支持24声道数字音频输入。 3、支持4路HDMI输出和4路3G/HD-SDI多画面输出，SDI输出与HDMI输出内容相同，第1、第2路HDMI输出和第3、第4路相同，输入信号可在2屏输出之间任意拼接、布局。 4、支持2声道模拟音频耳机监听，支持2声道模拟音频LINE OUT监听，支持2声道SDI、HDMI内嵌音频监听。 5、支持1个网口、2个RS-422串口、36个GPI/O， 6、支持视频窗口、音频表、时钟、Tally、动态UMD等显示元素，支持LTC和NTP校时，支持信号检测报警 7、标准1RU设备，标配冗余电源， 8、本机前面板支持布局快速切换按键,2个USB接口， | 1 | 台 | 85000.00 |
| 281 | 18进2多画面处理器 | - 标准1RU机箱。 - 配备冗余电源（110~220V，50~60Hz）。 - HD-SDI输出接口特性符合国家相关标准，其中10Hz高通滤波下的抖动不大于0.2UI。 - 单机支持18路SD/HD/3G-SDI信号输入。 - 高/标清信号、PAL制/NTSC制、逐行扫描/隔行扫描，输入信号自适应。 - 支持4路SDI/CVBS数字模拟信号输入自适应。 - 支持1路HDMI输入。 - 支持24声道AES音频输入，12声道模拟音频输入。 - 本机具有4路HDMI输出接口。 - 本机具有4路3G/HD-SDI多画面输出接口。 - 输入信号可在2屏之间任意拼接、布局。 - 本机前面板具有3.5mm音频接口，支持2声道模拟音频监听。 - 后面板具有3.5mm音频接口，支持2声道模拟音频LINE OUT监听。 - 支持SDI、HDMI内嵌音频监听。 - 支持36路GPI/O信号、LTC输入、Reference输入、以太网口、RS-422串口。 - 支持多种显示元素，支持TSL4.0协议，支持NTP及LTC自动授时。 - 支持SDI内嵌时间码的显示。 - 支持VU表刻度显示，VU表准确性符合国家标准。 - 支持依据AFD信息自动调整上下变换模式。 - 布局样式支持画中画效果。 - 布局样式支持同一个信号源在多个大小不同的视频窗中显示，且视频窗数量可超过输入信号数量。 - 支持对无信号、黑场、静帧、音量过高、静音等信号异常情况的检测报警。 - 报警形式支持画面报警和语音报警，其中语音报警的延时不高于0.5秒。 - 支持通过软件切换布局模板，切换延迟时间不高于0.7秒。 - 支持任意输入信号一键放大到全屏，切换延迟时间不高于0.2秒。 - 支持通过本机按键切换布局模板，切换延迟不高于0.6秒。 - 支持通过SNMP发送报警信息，支持日志记录报警信息。 - 整机功耗不高于45瓦。 | 1 | 台 | 93500.00 |
| 282 | SDI转HDMI转换器 | 1、多格式转换：3G/HD/SD 上/下/交叉转换；Audio/HDMI/SDI/VGA 输入；3G/HD/SD SDI and HDMI 输出。 2、支持外部音频输入：支持声音输入格式： Analog Audio L/R : stereo audio；SDI / HDMI embedded audio up to 8CH, 48KHz, PCM audio；HDMI embedded audio up to 8CH, 44.1/48/96KHz, PCM audio。 4、多种分辨率变换；支持标清和高清相互转换；可自定义视频输出分辨率。 4、针对广播行业设计，参数指标达到广播级标准。 | 2 | 台 | 4000.00 |
| 283 | 提词器 | 1、电脑型平板液晶播音提词器（含电脑）多屏正像显示 播音、导播、推稿员及多语种同期声译员看到同样清晰的正像文稿图像, 不采用VGA转换器转换以减少信号损失，并实现主持人形象自检及演播室综合信号回放。 2、导播纠错提示：导播用提示键直接在主持人提词器文稿图像上指错，省去播音员寻错操作，比通常语言纠错提示直观快捷。 3、专业提词器液晶显示器，能消除液晶屏对摄像机图像颜色及灰度影响的提词器专用液晶显示器，文稿图像字迹清晰、金属壳体新颖美观。 4、多层介质膜无色差高级分光镜，光学测试图谱的提词器专业分光镜，可消除因分光镜存在色差而导致拍摄图像颜色失真的现象。 5、网络版前播后编软件，软硬件创新结合，自主知识产权。 6、19寸液晶显示器。铝塑结构、精巧、轻便、可直接装在三脚架上，与摄像机随动。标配品牌主机。 | 2 | 套 | 18000.00 |
| 284 | LED大屏 | 1、压铸铝箱体； 2、像素间距(mm)：≤1.579mm； 3、像素密度点/平米）≥401111点； 4、LED灯珠：采用日亚、亿光、国星或同等及以上档次LED黑灯 5、维护方式：采用前维护方式；屏体厚度：≤200mm； 6、屏体散热：无风扇、低噪音，全金属散热结构； 7、工作时间：因为工作使用频率较高，要求双电源备份，7×24小时连续工作; 8、LED像素失控率：≤1/100000； 9、屏幕亮度(nit)：100-700Nit, 0-100%无极可调； 10、最大对比度：6000：1； 11、灰度等级:≥16bit； 12、刷新率（Hz）≥3840； 13、拼接模块间缝隙（mm）≤0.1。 14、显示屏防护等级达到IP54以上。 15、噪音采用无风扇设计，白平衡最亮情况下，1米内测噪声<7db； 16、扫描方式:≤1/26扫； 17、均匀性：环境：25℃,老化1000h后，衰减率 控制2%以内； 18、色温（K）：1800—10000可调； 19、帧频率（Hz）：≥60； 20、控制方式：同步控制； 21、水平视角（ °）≥160 垂直视角（ °）≥160； 22、发光点之间中心距偏差：≤3%； 23、屏幕功率峰值：≤1000W/㎡；屏幕平均功耗：≤300W/㎡； 24、保护措施：具有电源过流、过压、断电保护功能，分布上电措施；具有实时监控温度、烟雾状态，故障报警功能； 25、LED平均寿命大于10万小时（半衰期寿命）； 26、高低温检测：-20℃到50℃范围内可正常工作； 27、湿度范围（RH）：10-90%RH 范围内正常工作； 28、电磁兼容性：符合国家及行业标准。 | 14.4 | 平方米 | 25000.00 |
| 285 | LED移动屏 | 1、像素间距(mm)：≤1.579mm；压铸铝箱体； 2、像素密度点/平米）≥401111点； 3、LED灯珠：采用日亚、亿光、国星或同等及以上档次LED黑灯； 4、维护方式：采用前维护方式；屏体厚度：≤200mm； 5、屏体散热：无风扇、低噪音，全金属散热结构； 6、工作时间：因为工作使用频率较高，要求双电源备份，7×24小时连续工作; 7、LED像素失控率：≤1/100000； 8、屏幕亮度(nit)：100-700Nit, 0-100%无极可调；最大对比度：6000：1；；灰度等级:≥16bit；刷新率（Hz）≥3840；拼接模块间缝隙（mm）≤0.1；显示屏防护等级达到IP54以上；噪音采用无风扇设计，白平衡最亮情况下，1米内测噪声≤7db； 9、扫描方式:≤1/26扫； 10、均匀性：环境：25℃,老化1000h后，衰减率 控制2%以内； 11、色温（K）：1800—10000可调； 12、帧频率（Hz）：≥60； 13、控制方式：同步控制； 14、水平视角（ °）≥160 垂直视角（ °）≥160； 15、发光点之间中心距偏差：≤3%； 16、屏幕功率峰值：≤1000W/㎡；屏幕平均功耗：≤300W/㎡； 17、保护措施：具有电源过流、过压、断电保护功能，分布上电措施；具有实时监控温度、烟雾状态，故障报警功能； 18、LED平均寿命大于10万小时（半衰期寿命）； 19、高低温检测：-20℃到50℃范围内可正常工作； 20、湿度范围（RH）：10-90%RH 范围内正常工作； 21、电磁兼容性：符合国家及行业标准。 22、含安装支架。 | 6.48 | 平方米 | 28000.00 |
| 286 | 4K多画面拼接处理器 | - 1. Faroudja® Real Color®真彩图像处理，10+ Bit Faroudja® DCDI去隔行视频处理，Faroudja® TureLife™视频图像增强； - 2. Vivid Color TM 图像处理技术，第二代PCM高精度色彩增强； - 3. 采用先进的隔行运动图像自适应处理技术，消可除视频图像运动拖尾和锯齿现象； - 4. 4K2K_60Hz超高清(UHD)图像全硬件高速处理； - 5. 4K2K范围内LED显示屏点对点同步显示；支持图文叠加、无极缩放；单机可带载1600万像素点，即8K2K分辨率，无需繁琐的软件设置； - 6. 输入：超高清卡+高清卡，其中：HDMI2.0（4K2K_60Hz）x 4，DP1.2（4K2K_60Hz）x 2，CVBS x 2, SDI / HD-SDI x 2，DVI×2（通过拨码开关兼容HDMI 1.3和VGA输入）； - 7. 各输入板卡之间，以及同一输入板卡之间的各路信号均可无缝切换； - 8. 输出：DVI 数字全高清，单机两卡8路输出，单口分辨率达到全高清(HD)1080P@60Hz； - 9. 任意输入信号的图像均可被任意输出做任意截取显示，可轻松完成超高清分辨率LED大屏幕拼接，并可完成异步显示屏等复杂拼接； - 10. 超高清和高清信号同时显示4窗口（不低于2路UHD同时显示），且可任意跨屏漫游，最多可显示6路信号画面； - 11. 高清（HD）板卡In A和In B可单独开启画中画（PIP）功能，且主子画面可任意设置窗口大小，和任意位移X和Y的坐标值； - 12. 可对任意输入窗口和任意输出端口设置亮度、对比度、颜色，等级为0-255；此功能针对不同批次屏幕拼接在一起的色差有大幅改善效果； - 13. 同步监视，可使用1080P的显示器同步监视4K2K_60Hz输入画面； - 14. 多种预存模式一键调用，模式调用保证无缝不黑屏切换过渡效果； - 15. 快捷按键（M.S.）复制功能，可快速Copy模式参数，方便现场复杂应用；固定预留3个备份模式，可1键拷贝还原； - 16. 独有的拨码按键设计，使得高清板卡DVI输入端口，同时兼容HDMI和VGA的输入，以此来节约空间，加强硬件端口接收能力； - 17. 触碰式发光电源开关和蓝色发光触控旋钮为操控者提供实时工作状态回应； - 18. “Lock”按键，可锁定前面板所有按键，保证设备不受操控者以外的外力影响； - 19. 输入和输出信号采用加强型插卡设计，可靠耐用，且便于用户按需求灵活配置，同时方便清理维护和售后服务； 20. 便捷面板按键操作或RS232/USB/LAN操控设置。 | 1 | 台 | 24600.00 |
| 287 | 大屏控制主机 | CPU：英特尔酷睿i5-8500T处理器；内存：8GB DDR4；硬盘：1TB 7200RPM SATA；显卡：AMD Radeon R7430 2GB；显示屏：HP P240Va 23.8寸；1个千兆网卡、1个无线网卡、DVD-RW光驱、键盘、鼠标；3年技术服务、预装Windows10操作系统。 | 1 | 台 | 6500.00 |
| 288 | 钢结构 | 专业定制，LED大屏结构均采用落地式安装，要求重量轻、强度高：结构框架采用型材拼接，重量有效降低，同时保证安全及可靠性；安装快速，对现场土建、装修等影响小。 | 14.4 | 平方米 | 1500.00 |
| 289 | 配电箱 | 根据LED屏功耗定制。明装配电箱* 100A空开*1 32A空开*36 汇流铜排*4 绝缘套管*2 绕线管*2。 | 1 | 个 | 3500.00 |
| 290 | 65寸触摸屏一体机（竖装） | - 屏幕尺寸：65英寸；屏幕比例：16:9（宽屏）；最佳分辨率：1920x1080；高清标准：1080p（全高清）；面板类型：PVA；背光类型：CCFL背光；点距：0.744mm；亮度：500cd/㎡；动态对比度：5000:1；灰阶响应时间：8ms；可视面积：1428.48×803.52mm；可视角度：178/178°；显示色彩：1073.7M；机身颜色：黑色；机身材质：边框：铝合金；产品尺寸：1551×925×140mm - 产品重量：86kg（净重）；电源性能：AC 100-240V，；0/60Hz；消耗功率：450W；适用环境：工作温度：0-40℃；工作湿度20-80%（无结露状况）；触摸原理：红外线阻隔检测方式。 | 1 | 台 | 65000.00 |
| 291 | 演播室可视化智能显示调度管理系统 | - 1、演播室可视化智能显示调度管理系统须对演播室内超高分辨率大屏幕显示包装系统、点评系统、摇臂机器人虚拟现实图文包装系统、三维图文在线包装系统、调音台、切换台、调光台等设备进行统一控制、调度和管理。 - 2、演播室可视化智能显示调度管理系统须在系统界面中监看图文系统各设备的工作状态，包括设备连接状态，节目播出串联单加载情况等。 - 3、演播室可视化智能显示调度管理系统须色键控制系统的互动控制。 - 4、支持通过智能移动控制端对演播室图文包装集中控制系统进行实时控制，实现对演播室内播出系统的控制及调度。 - 5、演播室图文设备模板通用，播出中可随时从资源平台中调用直接使用。 - 6、工作站符合国家强制性标准，配置：CPU：≥Intel® Xeon® W2102；内存：≥8GB×2；显卡：≥GT710；硬盘：≥1TBSATA；机箱：工作站机箱；系统软件：显控系统软件。 | 1 | 台 | 116500.00 |
| 292 | 超高分辨率大屏幕显示包装系统 | - 1、超高分辨率大屏幕包装显示系统可分别接入8路HDSDI(分辨率为1920x1080)和2路QUAD3GSDI (分辨率为3840x2160)实时视频信号，可在显示屏中正常播放画面，投标文件中提供由国家认可的检测（验）机构出具的具备此项功能的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章。 - 2、超高分辨率大屏幕包装显示系统可对界面、播出控制、外部数据、谊染引擎等进行设置，可修改输出水平分辨率、输出垂直分辨率,使用HDMIDP输出5OP 4K(3840x2160).双4K(7680*2160).8K(7680 x4320)分辨率的画面，在显示屏中可正常播放画面。 - 3、超高分辨率大屏幕包装显示系统同时打开26路HD ( 1920x1080)视频文件进行播放，经系统解码后，可在显示屏中正常播放画面；同时打开4路4K (3840x2160)视频文件进行播放，经系统解码后，可在显示屏中正常播放画面；同时打开3路8K (7680*4320)视频文件进行播放，经系统解码后，可在显示屏中正常播放画面。 - 4、超高分辨率大屏幕包装显示系统制作可选用相应的编辑功能(包括平移、缩放、旋转等)，可实现对物件的平移、缩放、旋转、自由旋转、画笔、橡皮檫等联动功能；可分别展示动画播放控制、视频播放控制、图片视频框、圆形图片视频框等播放控制节点并可对其进行编辑；可获取到外部接入设备。 - 5、超高分辨率大屏幕包装显示系统打开PGM和PVW两个谊染通道，可分别独立控制内容的播出; 可控制多个软件加载对应节目单和子条目的播出，投标文件中提供由国家认可的检测（验）机构出具的具备此项功能的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章。 - 6、制作软件应有基本的三维模型，如球形、圆盘，方块等，应是真三维设计软件，支持三维建模； - 7、可读取外部数据库，根据数据库信息实时变换文本或图形，当外部数据断开时支持对文本和图形的手动更新；支持天气数据滚动播出； - 8、支持串联单自动生成功能：播出控制软件能够读取现有新闻文稿系统输出的标准文件（如xls,xml.txt等文件），并根据内容自动生成当天的各档节目的串联单；不同栏目要求对应不同的字幕模板； - 9、软件要求实现字幕串联单条目的手动添加、删除和修改；对于条目中字体大小、位置等重要参数的调整要求直观、简单，在屏幕上有直观和明确的提示（所见即所得）； - 10、超高分辨率大屏幕包装显示系统所使用的节目播出模板，必须可与虚拟现实图文包装系统通用，播出中可随时从资源平台中调用直接使用； - 11、为充分保障播出安全，在直播过程中当作为统一控制、调度和管理系统的演播室可视化智能显示调度管理系统故障时，超高分辨率大屏幕包装显示系统必须可以继续正常按节目单自动或手动播出，不需要重新启动系统； - 12、工作站符合国家强制性标准，提供3C认证。 - 13、设备详细配置： - CPU：≥IntelXeon®Gold6244 - 内存：≥8GB×4 - 显卡：≥GEFORCE RTX 2080 +GT710 - 视频板卡：专业图形图像视频卡 - 硬盘：≥1TB SSD×2（RAID） - 机箱：台式工作站机箱 - 14、二路HD/SD-SDI视频输入；四路DVI信号输出； 15、系统软件：三维图形创作软件；实时图文播控软件。 | 2 | 台 | 289000.00 |
| 293 | 高标清三维图文在线包装系统 | - 1、演播室在线包装系统制作软件满足高清、标清、用户自定义三种输出格式。 - 2、演播室在线包装系统制作软件具有渲染帧率和三角面数实时显示及自动保存功能。 - 3、演播室在线包装系统可设置素材的前景、中景、背景功能。 - 4、演播室在线包装系统具有资源库功能，类型包括材质、纹理、物件、属性、动画等。 - 5、演播室在线包装系统支持热键播出，可在监视器上播出。 - 6、工作站符合国家强制性标准。 - 7、设备详细配置： - CPU：≥IntelXeon®W2123 - 内存：≥8GB×2 - 显卡：≥GEFORCE RTX 2070 - 视频板卡：专业板卡 - 硬盘：≥1TB SATA - 机箱：工作站机箱 - 双路HD-SDI视频输入；双路HD-SDI视频输出； 系统软件：三维图形创作软件；实时图文播控软件。 | 1 | 套 | 239000.00 |
| 294 | 三维图文创作播出系统 | - 1、具有编控一体系统设计功能； - 2、具有拖拉式快速编辑应用； - 3、具有自主研发的图形渲染引擎及图像处理引擎技术； - 4、全真三维制作空间，可以任意对场景中任何物件进行各种制作及修改操作； - 5、内置丰富的三维物件及预制动画特效,内置丰富的预制模板库； - 6、内置庞大而实用的素材资源库。内涵多种常用音效，字体，材质及贴图素材等制作资源。内置多种常用的字效功能模块、如走马，唱词，片尾，字幕等，制作简单快速； - 7、支持多种播控模式，如自动、手动热键式、热键触发、手动/自动循环播控等； - 8、工作站符合国家强制性标准。 - 9、设备详细配置： - CPU：≥IntelXeon®W2123 - 内存：≥8GB×2 - 显卡：≥GEFORCE RTX 2070 - 视频板卡：专业板卡 - 硬盘：≥1TB SATA - 机箱：工作站机箱 系统软件：三维图文创作及播控软件。 | 1 | 套 | 95000.00 |
| 295 | 演播室虚拟系统（含机器人摇臂） | - 机器人摇臂虚拟现实图文包装系统，用于虚拟现实图文的制作和播出；每套机器人摇臂虚拟现实图文包装系统需由1套机器人摇臂和1套虚拟现实图文渲染平台（预装三维模板设计软件和三维图文播出控制软件）组成。 - 一、机器人摇臂技术要求如下： - 1. 摇臂臂长:3400mm，有效臂长:2410mm，摇臂旋转中心到地的距离：1410mm； - 2. 可实现与主流虚拟系统的对接； - 3. 手动自动虚拟三合一系统，极高的精准度、定位性、平滑性。 - 4. 系统自动定义起始点与结束点之间的平滑轨迹，可预设384组轨迹，随调随用，一键启动； - 5. 摇臂水平方向旋转角度：±180°,摇臂俯仰方向升降角度：-15°-50°,最大运动速度0-30°/s，精度：0.001°；云台水平方向旋转角度：±360°，俯仰方位范围:±60°，最大运行速度：0-60°/s,精度：0.001°； - 6. 云台最大承重:25kg，正常速度运动分贝：20dB，最高速度运动分贝：40dB； - 7. 镜头高度:130mm-2600mm，总质量：175kg； - 8. 变焦、聚焦全伺服控制，速度、方向均可人性化调节； - 9. 操控面板（远程遥控拍摄模式）：核心操作界面，采用封闭工控面板体系，性能稳定。用于远程对摇臂进行运动控制及预设轨迹完成程序化运动控制。支持两种拍摄模式：远程遥控拍摄模式、程序化自动拍摄模式； - 10. 高负载，可安装所有品牌讯道摄像机，独有的专利静音技术，满足苛刻的演播室声学要求； - 二、虚拟现实图文渲染平台要求如下： - 1. 系统要求基于资源平台管理方式，实现模板、文件、数据、文本等网络化图文要素同步更新，图文包装资源共享和网络传输； - 2. 视频板卡须采用专业视频板卡，配置不少于2路的HD-SDI视频输入和HD-SDI视频输出，并带有多种视频处理过滤器及DVE功能； - 3. 虚拟现实图文包装系统具有支持全中文操作界面，支持三维动画素材操作，支持调色板功能。 - 4. 虚拟现实图文包装系统可设置不同资源物件之间的参数关联，可制作动画，支持反向循环方式和无限循环方式等。 - 5. 虚拟现实图文包装系统可实时读取摄像机传感器的多项参数，如摄像机推拉、聚焦、垂直旋转、水平旋转、空间上下、前后、左右移动。 - 6. 虚拟现实图文包装系统支持实时可开关跟踪的编辑模式。 - 7. 虚拟现实图文包装系统同时输出填充信号和键信号，支持键信号端口改为输出填充信号。 - 8、含独立色键器1台，色键器参数：广播级高质量独立色键器；SDI视频输入：7个，外加监视器输入；SDI视频环路：7路时钟恢复SD/HD/UHD链接所对应的输入；SDI速率：270Mb、1.5G、3G、6G、12G多速率支持； 同步输入：三电平或黑场；同步环通输出：三电平或黑场；控制面板接口：以太网，支持10/100Mbps。 - 9. 设备详细配置： - CPU：≥IntelXeon®Gold6244 - 内存：≥8GB×4 - 显卡：≥GEFORCE RTX 2080 +GT710 - 视频板卡：专业板卡×2 - 硬盘：≥1TB SSD×2（RAID） - 机箱：工作站机箱 - 三维实时视频图形渲染平台：四路HD-SDI视频输入；三路HD-SDI视频输出； 系统软件：三维图形创作软件；虚拟图文播控软件。 | 1 | 套 | 1358800.00 |
| 296 | 演播室外部数据信息采集管理系统 | - 1、系统可自动采集短信、微博、微信公众号等实时互动数据，采集天气资讯、财经信息、新闻数据等资讯信息； 采集的数据可根据不同的数据源进行区别显示，便于审核人员对内容的查找； - 2、可根据数据源类型进行投票统计，生成柱状图，根据筛选，生成抽奖奖池； - 3、具有独立显示的源短信和微博列表和已审核短信和微博列表，通过审核的短信和微博可添加到已审核短信列或微博表中，在已审核短信或微博列表中可以把选中的单条或多条短信发布到播出终端播出，同时也可以发送到主持人终端显示； - 4、短信和微博审核软件具有关键词过滤功能：短信和微博审核软件具有黑名单过滤功能：审核软件具有抽奖功能模块，具备配置保存和调用功能。 - 5、工作站符合国家强制性标准。 - 设备详细配置： - CPU：≥IntelXeon®W2123 - 内存：≥8GB - 显卡：≥GT710 - 硬盘：≥1TB SATA - 机箱：工作站机箱 系统软件：资讯管理及应用软件。 | 1 | 台 | 118000.00 |
| 297 | 图形资产云平台 | 1. 供应商提供1个云平台登陆账号，进行图文模版下载，使用为从演播室验收之日起开始计算； 2. 模版云平台能够由包装图文软件直接点击登陆，进行云平台模版浏览下载； 3. 模版云平台模版种类分类明确，包含但不局限于：图文包装类模版、虚拟场景类模版、数据图形类模版、特技效果类模版； 4. 供应商提供的模版云平台模版的模版数量不得低于2000个。 | 3 | 年 | 10000.00 |
| 298 | 演播室外围设备 | 8口KVM切换器（DVI接口） KVM延长器（DVI接口） HDMI光纤延长器(一对) USB接口延长控制器 本项目是交钥匙工程，图文包装系统所需配置转接头、网线、HDMI线、DVI线、VGA线等辅材不再单独采购。 | 1 | 项 | 99575.00 |
| 299 | LED聚光灯 | 1、集成COB灯珠1pcs，电源类型：110-240V交流电；24V/6A直流电； 2、功率：100W 芯片;1PC 亮度：8448LM； 3、色温;5600K 显色指数95 TLCI:93； 4、亮度调节：无级调光，内置2.4G遥控接收装置，配合WiFi-2.4G控制盒，可实现移动终端APP调光，调控，或是2.4G遥控器实现无线调控； 5、规格约：400mm*230mm*190mm 重量约：3.85Kg； 6、配置：聚光灯1台,，挡光板1套，电源线1条，滤色片1套。 | 19 | 台 | 4200.00 |
| 300 | LED平板柔光灯 | 1、采用高配置无频闪LED贴片灯珠，光线柔和、高显色； 2、具有光效高，显色性好，显色指数：≥95; 3、灯珠数量：672颗，色温范围：5600K； 4、灯具配置数码管显示屏， 4、控制方式：手动调节\DMX线控\2.4G遥控器调节\手机APP调光; 5、电源类型:110-240V AC； 6、功率（W）148W； 7、光通亮：12080LM ； 8、显指：TLCI（Qa）:94 CRI:95； 9、 亮度调节:无级调光； 10、光斑（直径）：4720*4570mm； 11、尺寸： 607mm*492mm*105mm； 12、重量：7.5Kg； 13、支持DMX调光控制，配置数码管显示屏，可显示地址码和亮度； 14、外壳:高强度ABS塑料轻质灯壳设计，颜色：黑色； 15、外置控制器与适配器为一体，方便维修。配器，防止脱落，方便拍摄。 | 35 | 台 | 4000.00 |
| 301 | 恒力铰链 | 优质铝型材，合金弹簧钢，经久耐用。通过灯具滑车连接到铝合金轨道上，实现悬吊灯具，可使灯具上下拉伸。可承重2-15Kg，有遥控电动伸展和手动拉伸两种类型可选。长度2.5米。 | 54 | 条 | 920.00 |
| 302 | 灯具保险绳 | 3*0.75*90不锈钢灯具保险链 | 54 | 条 | 18.00 |
| 303 | 灯钩 | 铸铁材质，结实耐用，承重能力强（30—60KG））。 | 54 | 个 | 55.00 |
| 304 | 灯具号码牌 | 定制：LOGO直径110MM 黑底白大黑字体。 | 54 | 个 | 15.00 |
| 305 | 灯具信号接插件（公头） | 灯具信号接插件（公头）。 | 54 | 个 | 32.00 |
| 306 | 灯具电源接插件（公头） | 灯具电源接插件（公头）。 | 54 | 个 | 32.00 |
| 307 | 灯具信号接插件 | 灯具信号接插件。 | 54 | 个 | 25.00 |
| 308 | 灯具电源接插件 | 灯具电源接插件。 | 54 | 个 | 25.00 |
| 309 | 电源分线盒 | 电源分线盒。 | 8 | 个 | 550.00 |
| 310 | 灯控杆 | 1.伸长不小于4米。 2.采用铝合金材质，两节伸缩设 计，设锁紧装置确保操作方便安全。 | 1 | 个 | 350.00 |
| 311 | 数字调光台 | 1.配备512个光路； 2.512个可控硅回路； 3.配备48个分控推杆，方便用作现场灯光编辑和调整，在有单灯效果时作用更显； 4.配备12个集控，可翻8页，每页均可记录不同的内容，而且可以同时操作各页； 5.内置稳定性胜过Pentium 处理器的工控级专业处理器，提供高度可靠的工作稳定性保证； 6.操作直观简便，中、英文界面设计，适应各个阶层的灯光技术员操作使用； 7.200个场（即Q），场即可预设时间自动运行（X场，）也可手动连接运行（A/B场），适应不同剧目需要，便于灯光师现场发挥； 8.16个效果，每个效果可达99步以上。具有现场设定运行方向、效果类型、效果电平、效果速度、淡入淡出时间等功能； 9.16个效果操作组，每个效果运行均可选为独立于总控之外，方便的使调光台同时用于基本光操作和电脑灯操作； 10.内设硬盘存储器，可存储3个不同演出；可选配USB存储； 11.本机配3英寸大屏液晶显示器，对光路、集控、场等的操作和演出程序均有直观指示，方便灯光师随时观察灯光运行情况； 12.配备两个DMX512输出口，输出口带光电隔离输出保护； 13.带DMX512 IN输入口，可外接DMX512信号输入，实现双机即时备份。 | 1 | 台 | 22500.00 |
| 312 | 信号放大器 | 1.要求具有DMX 数字信号的放大及分配功能； 2.一路输入八路输出，输入与输出之间采用光电隔离，保护系统不受损坏； 3.支持热插拔，具备控制信号中断输出自动保持功能； 4.信号放大后可传输 300m； 5.每个输出端口对应一台设备； 6.工作电压:单相220V/50Hz. | 4 | 个 | 1530.00 |
| 313 | 电源直通柜 | 液晶显示电源直通柜，单回路功率4000W。 | 1 | 台 | 11500.00 |
| 314 | 阻燃电缆 | 1、所有电缆采用国内外专用影视阻燃型铜芯电缆； 2.绝缘护套材料选用温度等级为90℃的阻燃热塑性弹性体复合物材料； 3.绝缘线芯识别：0.5mm2以下采用颜色循环标志，1.5 mm2以上采用数字标识，可根据用户要求标识排列； 4.抗电强度应通过2500 V，5分钟耐电压试验不击穿； 5.导电率高，导体直流电阻符合国家的相关要求； 6.具有良好的散热性和弯曲性，绝缘、护套材料抗老化性能优良； 7.灯光供电回路采用三芯铜芯电缆，演播室电缆线径不小于1.5mm2； 8.DMX512信号线采用影视屏蔽信号线，电缆线径不小于0.3mm2； 9.电缆规格、用量满足特殊照明灯具（含常规灯具及效果灯具并考虑今后灯具的增加）的连接要求。 | 1 | 个 | 9500.00 |
| 315 | 固定挂灯网架 | 1.网格规格："田”字型，间距600mm，网架材料采用直径不小于46mm钢管； 2.演播室固定挂灯网架全部为焊接结构，上表面须在一个平面上。要求总高度差不大于5mm； 3.固定挂灯网架距地面高度为4-5.5米； 4.演播室仅灯光设备要求固定挂灯网架净承重≥80kg/平米； 5.钢材表面应做黑色防锈处理。 6、布满整个演播室。 | 1 | 套 | 36000.00 |
| 316 | 演播室声学舞美（含导播间装修、拆墙、机房隔断） | 1、供应商应对新大楼演播室、导播间进行实地勘测。 2、此演播室的定位是融媒体演播室，由新闻坐播区、点评站播区、新媒体互动区、访谈区和虚拟区组成。要求体现桂林文化和科技创新性。 3、供应商根据演播室建筑图纸和各工程设计施工要求，制作演播室3D模型电子版图，要求实际体现以下内容：演播室原有建筑形式和结构形式；所有新建工程项目的结构、空间位置、单体造型；各工程项目间以及各工程项目和原建筑间的结构衔接；主播区主持桌形状、布局；整个演播厅空间布局和空间造型。提供演播室3D模型电子版图，演播厅3D模型图中的各种结构和尺寸要与其他相关图纸中的对应结构和尺寸实际相符。 4、对演播室3D模型图进行渲染，制作演播室效果图，要求充分展现演播室整体和各个区域以及各区域局部的色彩、色彩搭配、色彩过渡。提供效果图，要求虚拟的摄像机拍摄效果图，标明与之相对应的机位图。 5、设计师提供与演播室舞美设计的设计理念，色彩标准。演播室的功能分布，机位构想与定位，舞美制作材料说明、名称等。 6、所有建筑声学、装饰、制景材料防火等级必须达到国家相关消防要求，禁止用苯板类、发泡类产品。演播室舞美制景要求采用通过国家环保检测的装修材料，要求达到国家相关环保标准。所用材料应有质量保证书、合格证和检验报告。所用成品构件质量除了必须满足以上要求外，质量必须达到优质等级。涂料、油漆和人造板材等有挥发气体的施工材料应符合环保的规定，届时提供环保认证证书或检测报告。 7、提供的所有材料，五金及配套件必须是全新的和没有缺陷的，工程所有外露材料的颜色必须报经采购人批准后方可采购。采购人对任何材料、五金及配套件的认可并不分担任何中标人作为承包方应负的责任。 8、舞美制景施工应预先规划演播室的综合布线，特别是LED屏幕和主播台的过线处理，适当提前进行管道预埋，尽量避免布线影响演播室整体，对于需要的墙插、地插以及预埋管道的出口，都需考虑到与制景的无缝结合。根据实际情况分别设计舞美制景所需配电系统，配电系统的控制要求智能化，可以配合节目需求实现演播厅内光电的转变。 9、对地面进行的重新处理符合演播室设计的整体风格，地面材料使用要合理、科学，根据现场实际情况安排铺设，并要求拼接要做到无缝完美。拼色必须保证材料颜色符合设计要求。 10、各景区要能按照不同节目需求提供完善的变色体色，要求景片与屏幕的交互使用能通过材料的合理选用达到突出层次的效果，材料规格要完全符合国家建筑材料规范，对所有钢架结构提供防火、防锈措施。 11、对演播室导播间进行设计、施工，要求美观、大气。 12、所需舞美制景必须采用钢木结构，在工厂加工好后进行拼装，拼装没问题后，拆除运至现场进行重装拼装，否则不予验收。 13、供应商根据舞美设计效果出具详细的声学舞美制景清单（含导播间装修设计施工） 14、供应商施工的还原度不低于其提供效果图的90%。 15、本项目为交钥匙工程，要求所有附属材料满足工程需求，采购人不再追加演播室声装、舞美相关的任何附属材料。 | 1 | 项 | 935042.00 |
| 317 | 1RU平台机箱 | 该平台有4个槽位，最多可插入4个功能模块；本机面板；双电源；双冗余电路设计；支持RS232/422、TCP/IP控制。 | 1 | 台 | 12000.00 |
| 318 | 键控模块 | 2路HD/SD-SDI键混；具有键特技功能；主输出具有BY-PASS功能；支持行同步校正；可外接遥控面板。 | 1 | 台 | 29040.00 |
| 319 | 遥控面板 | 键控模块遥控面板。 | 1 | 台 | 3200.00 |
| 320 | 主备调音台 | 24位/96-KHz数码功能可提供超级影响品质，24通道模拟和数码输入可扩展到40通道，20通道配置（1个主立体声总线，8个调音总线，2演唱总线和8个辅助总线），内置ADAT光缆插口。其内置的立体声效果器也都是工作在96-KHz/32-Bit标准。24条模拟和数字输入通道，可扩展到40条01V96提供16条模拟输入通道，其中12条通道内置有高品质的话筒前置放大器，内置的ADAT光纤接口提供8条数字输入通道。前面的12条模拟通道兼容平衡（话筒）和非平衡（线路）两种接线模式，余下的4条通道为线路电平标准，既可单独作单声道输入，也可结对作立体声输入。同样，兼容平衡和非平衡两种接线模式。 | 2 | 台 | 16500.00 |
| 321 | AES输入卡 | AES/EBU 接口卡；16进 / 16 出 AES/EBU 接口；2x D-sub 25针接口 | 2 | 张 | 8750.00 |
| 322 | 专业监听耳机 | 头戴式耳机；可用于手机耳机、HiFi耳机、监听耳机；连接方式 3.5mm插头 ；发声原理 动圈耳机；佩戴方式 头戴式；频响范围 15-25000Hz ；产品阻抗 55欧姆 ；灵敏度 91dB；最大功率 200mW；插头类型 I直型，镀金。 | 2 | 副 | 1500.00 |
| 323 | 音箱 | 频率响应：37HZ-24KHZ；最大声压级：108dB，C加权； 最大输入阻抗：+23dBu；低音头尺寸：127mm；高音头尺寸：25mm；高低音功率：41W；高低频增益控制：+2dB，0，-2dB；输入接口：TRS, XLR；交流输入电压：100-240v；体积（高*宽*长）：约298mm*185mm*251mm；重量：约4.6公斤。 | 2 | 只 | 4500.00 |
| 324 | 音量调节控制器 | 高精度的无源音量控制器。通过二进二出的平衡XLR插座连接音频接口或调音台与监听音箱，从而实现快速调节音箱音量的目的。 采用无源设计，不会为系统带来任何的音质劣化，为方便在转播车及演播室系统中使用，标准1U机架 。 | 1 | 台 | 1000.00 |
| 325 | 模拟音频切换器 | 多通路平衡式音频切换器是专门为演播室音频系统主备信号倒换而开发。可在二组多路平衡音频输入信号中任意选择，实现二选一切换，多路平衡音频信号输出。切换控制电路采用数字方式；为了提高系统的安全性，采用了双电源供电。 | 1 | 台 | 4320.00 |
| 326 | 话筒分配器 | 隔离话筒分配器， 4路无源话筒分配器。 | 1 | 台 | 6900.00 |
| 327 | 无线麦发射腰包 | 尺寸 76 x 62 x 20 mm；重量 约147克（配置BA61锂电池和腰包夹） ；音频输入 3针脚音频插座 ；功耗 960毫瓦 ；RF 输出功率 25毫瓦rms，50毫瓦峰值 ；频点可调范围 88 MHz ；工作时间 6.5小时（使用BA61锂电池）；调制 数字调制长距离模式 ；增益 话筒：3dB为步进从0dB到+42dB之间调整 线路：3dB为步进从-6dB到+9dB之间调整 ；频率范围 470到718 MHz,分成3个频率范围；输入阻抗 话筒: 22kΩ ；线路: 1 MΩ ；音频编译码器 SeDAC (Sennheiser Digital Audio Codec) ；音频频率响应 线路：30 Hz - 20 kHz (3 dB) ；话筒: 30 Hz - 20 kHz (3 dB) ；频率稳定性 ≤5 ppm ；可调谐性 25kHz步进 ；截止频率 话筒：可调30 Hz, 60Hz，80Hz，100Hz，120Hz ；线路：30Hz, 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz ；Instrument cable emulation 可调线缆长度 ；加密 AES 256和数字9000 加密技术。 | 6 | 个 | 17800.00 |
| 328 | 头戴式麦克风 | 重量 无线缆: 6,5 g ；频率响应 ：20 - 20000 Hz /40-20000 Hz ；直径 话筒头: Ø 4,8 mm ；直径 吊杆: 1,1 mm ；自由场中的灵敏度，无负载： 2 mV/Pa /4 mV/Pa；标称阻抗 ：1000 Ω ；最小终端阻抗：4700 Ω 等效噪声电平：28 dB(A) /37 dB(A) ；最大声压级（被动）：150 dB。 | 2 | 只 | 5200.00 |
| 329 | 领夹式麦克风 | 颜色黑色；频率响应20 - 20000 Hz ± 2,5 dB；重量0,1 g；直径Ø 3,3 mm；拾音模式Omni-directional；自由场中的灵敏度，无负载5 mV / Pa ± 2,5 dB；标称阻抗1000 Ω；最小终端阻抗4,7 kΩ；等效噪声电平27 dB；根据CCIR 468-3标准加权测量的等效噪声电平39 dB；最大声压级（被动）142 dB；电流消耗：ca. 250 μA ；工作电压（独立运行）：4,5-15 V。 | 4 | 只 | 3950.00 |
| 330 | 双通道无线麦接收机 | 1、19”1U双通道接收机，244MH带宽。 2、真码分集接收，充分利用两个天线接收到的信息，提供最佳的信号质量。 3、等距频率间隔可大幅提高通道密度和设置的便捷性。 4、32个高品质RF预选滤波器，可大幅减弱带外干扰信号的影响。 5、具备纠错功能和音频差错隐匿功能。 6、AES 3 数字输出(XLR)，变压器平衡模拟输出(XLR/6.3mm Jack)，Dante接口( 可选，RJ-45)。 7、AES 256加密。 8、自动频率设置。 9、内置天线分配器，可级联≥8台接收机。 10、 OLED显示屏，每通道一个。 11、链接质量指示表。 12、可使用WSM监控软件。 13、兼容Sennheiser所有UHF天线。 14、接收通道：2 15、调制方式：数字调制，LR模式。 16、接收原理：双超外差。 17、分集方式：真码分集。 18、频率范围：470 to 714 MHz。 19、接收灵敏度：-100 dBm, typical。 20、镜像抑制：≥100 dB, typical。 21、音频编码方式：SeDAC编码。 22、音频频率响应：30 Hz to 20 kHz (1.5 dB)。 23、动态范围：111 dB (A) type。 24、THD：≤ 0.03 % (@ 1 kHz)。 25、音频延迟：模拟音频3ms；数字音频（AES/EBU）3ms。 26、耳机输出：6.3 mm (1/4") jack, 2× 100 mW @32 Ω。 27、天线输入：2× BNC (50 Ω)。 28、模拟音频输出：XLR-3 /6.3 mm (1/4") jack/ 每通道 ( 变压器平衡),-10 dBu ～ +18 dBu，1 dB 步进(2 kΩ)。 29、数字音频输出：AES3-2003, XLR-3:48 kHz, 96 kHz, 24 bitDante ™ , RJ-45（只适用于EM 6000 Dante）:48 kHz, 96 kHz, 24 bit。 30、天线环出：2× BNC (50 Ω) 0 dB +/- 0.5 dB 增益；天线放大器供电：12 V DC, 最大 200 mA 每路, 带短路保护。 31、Word clock 输入：BNC, 75 Ω；Word clock 输出：BNC, 75 Ω；Word clock 取样频率：48 kHz, 96 kHz。 32、网络：IEEE 802.3-2002 (10/100 Mbit/s),RJ-45 Dante ™：IEEE 802.3 (1000 Mbit/s), RJ-45。 33、加密方式：AES256。 34、电源：100 ～ 240 V AC, 50/60 Hz。 35、功率消耗：最大 35 W。 36、外形尺寸：44 × 483 × 373 mm (1 3/4" x 19" x 14 11/16")。 37、重量：约 5.2 kg (11 lbs 7 oz)。 | 3 | 台 | 26500.00 |
| 331 | 新闻专用微型桌面话筒 | 拾音类型:电容式；指向性:超心型；频率响应:20～20000Hz；信噪比:78dB；灵 敏 度:20mV/pa；最大声压级:138dB；输出阻抗:150Ω；工作电压:幻象48V；最大尺寸:φ70*135MM；附件:植绒海绵罩1个。 | 1 | 套 | 26000.00 |
| 332 | 讯源控制器 | 1、对切换台和矩阵的输出都能够提供颜色及字符的提示； 2、在使用矩阵对监看信号进行调度的同时，自动完成TALLY指示的改变和相应颜色指示的改变； 3、除对播出、预选、应急的颜色及字符提示外，对于录制、慢动作、返送等也能够提供颜色及字符的提示； 4、能提供三色TALLY指示，分别为播出、应急、预监等状态提供不同颜色的指示,并提供多系统级联时的TALLY输入输出端口. | 1 | 台 | 70000.00 |
| 333 | 时钟控制器（校时、分配、倒计） | 1、1RU空间，双电源； 2、子钟采用控制器集中供电，只需要一条标准网线与控制器连接； 3、直观面板按键，中文菜单，设置方便，能预设1-5个倒计时时点，可以选择人工或自动循环； 4、接收GPS信号读取标准时间码信息,控制正计时时钟及倒计时时钟,同时输出EBU时间码用于录音,录象及多分屏的时间同步. | 1 | 台 | 6600.00 |
| 334 | 5寸单联时钟 | 1、子钟通过一条标准网线与时钟控制器连接； 2、子钟不占用EBU端口； 3、5寸，红色字体； 5、红、绿、白三色字体可选。 | 3 | 台 | 2800.00 |
| 335 | 大屏幕时钟显示转接器 | 连接任意尺寸的VGA显示器/电视机实现时钟显示 （分辨率1280*720）。 | 1 | 台 | 4000.00 |
| 336 | 通话主站 | 1、2U机架安装四通道主站提供四个独立通道，内置电源可支持60个腰包或20个喇叭分站，每一个通道提供两个输入输出插座。 2、多种通话手段，用户可通过接在面板上的头戴耳机，鹅颈话筒及内置高质量喇叭进行通话，监听及操作，有需要时临时把个别通道链接起来，然后回复独立操作。3、IFB讯号源的外接节目音频讯号为线路电平，可独立选择送到个别通道，每个通道有独立的节目音频切断控制，及对所有通道讲话的“全叫”开关，每个通道独立的听讲开关，呼叫开关，呼叫显示等。 4、失效安全容许其中一个通道出现故障，例如线路短路等情况时，不会影响其它通道，并且会提供故障灯号指示，出现故障的通道在故障排除后能自动复位。 5、输出：30 VDC，2A ；供电：90-240 VAC，50-60Hz,80 VA ；系统容量：60个腰包或20个喇叭分站 ；外形：89 x 483 x 254 mm ；重量：4.8 Kg。 | 1 | 台 | 13800.00 |
| 337 | 2/4线转换器 | 1、模块化的4线接口可将摄像通话，双向无线电，光纤线路和其他4线设备同标准Clear-Com通话系统连接。 1-RU机箱最多可容纳4个独立的接口，每一个都有自己的4线接线端子和XLR - 3M接口同Clear-Com连接。 2、兼容平衡或不平衡的4线输入，内置隔离变压器。使用标准的双芯屏蔽麦克风电缆连接Clear-Com之间的通话设备。 | 1 | 台 | 8400.00 |
| 338 | 鹅颈话筒 | 标准配置，与第336项号货物“通话主站”同品牌。 | 1 | 支 | 1459.00 |
| 339 | 无线发射机 | 无线通话包发射机，与第336项号货物“通话主站”同品牌。 | 1 | 台 | 9900.00 |
| 340 | 无线接收机 | 无线通话包接收机，与第336项号货物“通话主站”同品牌。 | 3 | 台 | 5500.00 |
| 341 | 耳机 | 空气耳机，与第336项号货物“通话主站”同品牌。 | 3 | 副 | 1400.00 |
| 342 | 视频跳线盘 | 1U标准19英寸面板；26路信道；常通或直通型双视频插座；75Ω内部终端电阻。 | 4 | 台 | 5913.00 |
| 343 | 视频跳线 | 视频跳线，和跳线盘同品牌。 | 10 | 条 | 123.00 |
| 344 | 音频跳线盘 | 广播级48路音频跳线盘。 1U高19"机柜宽可容纳两排共96个BANTAM插孔。 | 1 | 台 | 7385.00 |
| 345 | 音频跳线 | 音频跳线，和跳线盘同品牌 | 10 | 条 | 225.00 |
| 346 | 视频音频线缆 | 1、按照本项目设计方案需求配置项目所需视音频线等各种线缆，全部采用品牌产品； 2、符合系统设计要求，须留有余量。 | 1 | 项 | 20000.00 |
| 347 | 视频音频接头 | 1、按照本项目设计方案需求配置项目所需视音频接头，全部采用品牌产品。 2、符合系统设计要求，须留有余量。 | 1 | 项 | 20000.00 |
| 348 | 工具 | 包括视频做线工具、日常维护工具，进口知名品牌。 | 1 | 项 | 5000.00 |
| 349 | 视频音频辅料 | 1、按照本项目设 计方案需求配置项目施工所需的各种辅料； 2、符合系统设计要求，须留有余量。 | 1 | 项 | 5000.00 |
| 350 | 标准机柜 | 1.规格: 600×1000×2000（±5mm）； 2.每台机柜配置为： （1）4个静音风扇、左侧大门1块、右侧大门1块、后门1块、前门1块（钢化玻璃门或网孔门任选）、机柜门锁2把，机柜活动脚轮4个。 （2）机柜承重立柱、框架、设备托架全部为≥2.0mm优质冷战钢板静电喷塑。 （3）包含配件：托架*10；托板*1；1U盲板*10；2U盲板*5；横向绑线棍（不锈钢）*10；立式2米高（静电喷塑）*2；18孔PDU电源*1。 | 3 | 台 | 5500.00 |
| 351 | 高级组合式控制台 | 1、单工位：高度846mm,宽535mm,深1302mm。控制台设计以三联或两联为一组。控制台的下部前门和后门，均为通风孔设计，具有大量散热的功能。 2、采用拼装式结构设计，可多个拼接，安装简捷、运输方便。表面处理：去油、脱脂、酸洗、防锈磷化、静电喷塑。 3、每联安装完设备总承重不超过250 Kg，基础承重大于500公斤/ 平方米。 4、控制台操作桌面距地面高度、整体高度、总深度、桌面宽度、厚度等尺寸要满足强度和美观要求，要符合人机工程学，满足人体工学设计。根据机房的实际情况和电视墙的布局给出具体尺寸，要求控制台不能影响值班人员监看电视墙的视线。 5、控制台台面选用优质、环保密度板，表面热压，进口富美家高压装饰耐火板贴面，台面前扶手采用流线型铝合金型材扶手，具有耐磨、防刮、防腐、环保美观等特点，防火板有多种颜色可供选择。 6、控制台零部件表面处理采用静电喷涂塑粉的工艺，颜色以深色调为主，以衬托机房整体的亮度。 7、全拼装结构设计的主要零部件：控制台由主体框架、主体支撑框架（控制台腿）、桌面斜面机架、前台板、桌面下标准19”宽6U高的下机柜组成。桌面有4U的斜面机架，供设备安装使用。主体支撑框架（控制台腿）：需要保证刚性、强度牢固，美观，其高度219mm，宽140mm，方便腿脚进出，钢板厚度应T=10毫米，采用激光切割，组焊而成，主体骨架T=2.0mm、设备托架T=2.0mm、顶板T=1.2mm，面板T=1.5mm，前后门及加强筋T=1.0mm等，采用数控加工设备制造。尺寸严格按照19英寸标准机架设计规范设计。 8、项目中的RCP、调光台、调音台、机器人控制面板等均采用嵌入式设计。 9、显示器及监视器必须上托臂，每支托臂承重应不小于10KG；上下左右可旋转；支架能前后移动，显示屏可旋转正负90度；托臂向前看深度达到30-40cm，纵向移动深度10-20cm（操作台高度72cm）。 10、各单元相互贯通，便于走线，同时内部配理线槽和电源插板安装座，保证布线整洁有序。 | 14 | 工位 | 5500.00 |
| 352 | 薄型标准电视墙 | 根据实际场地及台方要求进行定制。 | 1 | 套 | 52000.00 |
| 353 | 系统集成 | 1、含实景演播室视频系统、音频系统、监视系统、图文包装系统、TALLY通话系统、舞美灯光系统等以上各系统设备安装、调试、集成服务。为方便维护，各设备之间所用线材必须标有线号标识，含设备之间所需金属线槽、理线器、扎线等辅助材料。 2、与采购人进行实施计划交流。现场培训要求：要求由专业的培训讲师，对系统的各设备的使用、操作进行系统讲解决，使用人员可以独立操作软件进行节目生产。 系统培训：由专业工程师对采购人指定人员进行系统化培训，培训内容包括：开关机培训、软硬件应用培训、常见故障处理、应急流程培训等，具体根据项目设备情况制定培训计划。 3、系统集成前，必须给采购人提供视频系统图、音频系统视频图、TALLY系统图、通话系统图、控制台设备工位摆放图、42U机柜工位摆放图等供采购人确定后方可实施。 4、视频音频辅料：按照本项目设计方案需求配置项目施工所需的各种辅料，如项目所需的各种音频接口、网线、HDMI线、转换器等；并且留有余量。 | 1 | 项 | 350000.00 |
| 354 | 新闻综合频道改版包装 | 1、新闻综合频道整体包装制作以体现演绎创意为目标,充分理解频道整体改版创意、理念定位、频道品牌形象提升的策略方案，打造频道品牌化目标，通过频道基础识别系统、频道形象推广系统、频道引导收视系统、栏目内包装的应用，充分满足频道定位及宣传内容的丰富化、节目播出栏目化、节目编播规范化的需求，满足频道创建品牌意识、拓展新媒体业务，打造具有一定影响力的全媒体宣传阵地。 2、具体包含频道LOGO演绎，《桂林新闻》、《身边》、《板路》、《希望的田野》、《法治与平安》、《习语金句》、《文明说》等栏目整包。 3、在合同签订后，立即派驻制作人员与节目部门进行深入充分的沟通，根据栏目定位及需求，对节目进行整体包装制作，提供设计创意及效果图，并对包装设计方案进行文案阐述及创意阐述。要求完成的相关制作能够充分体现演绎创意要求。 4、各类片头、包装、各类字幕模板及各类屏幕播出模板制作完毕后，将其整理成完整的资料，以光盘或其他形式交给台方。甲方具有完整的版权，必须保证不与任何第三方有关于版权上的法律问题。 5、各类交付的片头、包装、各类字幕模板及各类屏幕播出模板的效果以采购人的满意为标准。 | 1 | 项 | 700000.00 |
| 四、桂林台4K超高清转播车 |  |  |  |  |  |
| 355 | 4K系统摄像机 | ★1、2/3英寸3CMOS高清/4K摄像机，每片成像器像素数不低于829万。 2、配备全域快门，消除果冻效应和闪光带。 3、灵敏度不低于F11（4K@50P） 。 4、基础信噪比不低于62dB，(HD@50P)。 5、调制深度55%(HD@50P，27Mhz/1080i)。 6、机头具有两路通话耳机接口，且每路皆具有两个独立的通话线路并可独立调整。 7、机头具有光学ND/CC滤镜。 8、机头可同时输出本机信号，返送信号以及题词器信号（HDSDI）。 9、机头具有不少于5个功能指派键。 10、采用光纤传输，Lemo 接口, 最大传输距离可达2公里。 11、具有自动镜头失真补偿。 12、摄像机具有HD提词器信号传输的能力，即由基站至机头传输一路高清HD-SDI信号的能力（摄像机设置成QFHD拍摄格式）。 13、摄像机机头配备2个SDI接口，可以输出本机和返送信号，HD提词器信号。 14、支持NETWORK TRUNK （1G/100M）4K拍摄时不具备。 15、支持HDR流程，SLOG3_Live，HLG，HLG_LIVE。 16、可以同时输出HDR和SDR的图像。并进行增益差、黑电平偏移、HDR拐点等设置。 17、摄像机外侧面板配置电子墨水号码牌，可根据CCU设置的号码跟随显示。 18、摄像机机头输出12V直流电，2.5A电流。 | 8 | 台 | 138000.00 |
| 356 | 摄像机控制单元 | 1、3U半机架一体化基站，可以输出4K、HD基带信号。支持HDSDI、3GSDI返送。 2、与摄像机采用SMPTE光纤连接，供电距离2000米。 3、4*3G SDI输出 两组，即8个3GSDI 。 5、4*12GSDI输出，可以输出4K@50P图像。 6、提供4路返送信号，其中数字返送4个4。 7、基站前面板可显示摄像机的光缆传输状态以及风扇，同步信号等的状态。 8、能输出基带4K信号，即同时4路3G SDI信号和4路12GSDI信号输出，并且支持3GLEVEL A&B，4K输出支持2SI&SQD格式。 9、除4K外，配备8个HD-SDI接口。支持3G& 1.5G。 10、支持HD提词器信号输入。 ★11、通过选件支持ST2110标准的IP信号，双口主备。25G光模块。 12、12G、4*3G SDI 可与 选件IP接口同时输出4K图像。 13、可以通过以太网口，连接PC，使用WEB MENU进行CCU设置。 | 8 | 台 | 115000.00 |
| 357 | 摄像机格式软件 | 支持拍摄1080/50p,1080/59.94p;UHD/50p,UHD/59.94p。 | 8 | 套 | 42000.00 |
| 358 | 4K/HDR升级软件 | 支持拍摄UHD/50p,UHD/59.94p,HDR高动态图像支持，SR Live流程，支持12G SDI输出。 | 8 | 套 | 56000.00 |
| 359 | 话筒支架 | 提供机头话筒安装支架。 | 3 | 台 | 1295.00 |
| 360 | 彩色寻像器 | 1、7英寸全高清广可视角宽屏，彩色，带室内遮光罩。 2、分辨率：大于或等于500电视线 (中心处), 1920X1080 分辨率。 3、宽高比： 16：9/4： 3。 4、亮度： 300cd/㎡。 5、具有双色TALLY指示灯。 6、支持至少1路SDI输入监看。 7、可与4K/超高速摄像机寻像器共用。 | 10 | 台 | 25900.00 |
| 361 | 小寻像器 | 1、提供ENG型彩色寻像器。 2、LCD面板。 3、3.5”高清电子寻像器。 4、亮度至少200cd/m2。 5、非固定式可拆可调取景器。 6、分辨率：≥500电视线（中心处）。 | 3 | 台 | 28000.00 |
| 362 | 寻像器室外遮光罩 | 配置室外长遮光罩，标准配置。 | 10 | 个 | 10500.00 |
| 363 | 摄像机遥控面板 | 1、全功能触摸液晶屏遥控单元控制面板RCP/OCP，采用推杆式光圈控制，1/4标准机架宽度，能独立调整摄像机所有参数，包括矩阵参数调整。 2、与摄像机和控制单元配合使用，可实现光圈、黑电平、白平衡等基本摄像机参数的遥控设定. 3、实现Joystick功能，按触Joystick实现RCP/OCP操作人员的监视器监看调度。 | 10 | 台 | 27300.00 |
| 364 | 摄像机托板 | 与第355项号货物“4K系统摄像机”为同品牌，用于摄像机与三脚架之间的可靠连接。 | 10 | 块 | 2030.00 |
| 365 | 摄像机通话耳机 | 双耳标准耳机；高品质动圈心形麦克风；高环境噪声衰减耳机；频率响应麦克风：300Hz – 20kHz，耳机：40Hz – 20kHz频率响应；300度动臂麦克风旋转，用于开/关麦克风静音开关。 | 4 | 副 | 3500.00 |
| 366 | 摄像机通话耳机 | 单耳标准耳机；高品质动圈心形麦克风；高环境噪声衰减耳机；频率响应麦克风：300Hz – 20kHz耳机：40Hz – 20kHz；300度动臂麦克风旋转，用于开/关麦克风静音开关。 | 6 | 副 | 3500.00 |
| 367 | 4K系统摄像机 | ★1、2/3英寸3CMOS高清/4K摄像机，每片成像器像素数不低于880万。 ★2、配备全域快门，消除果冻效应和闪光带 3、灵敏度不低于F11（4K@50P） 4、基础信噪比不低于62dB，(HD@50P) 5、调制深度55%(HD@50P，27Mhz/1080i) 6、机头具有两路通话耳机接口，且每路皆具有两个独立的通话线路并可独立调整 7、机头具有光学ND/CC滤镜 8、机头可同时输出本机信号，返送信号以及题词器信号（HDSDI） 9、机头具有不少于5个功能指派键 10、采用光纤传输，Lemo 接口, 最大传输距离可达2公里 11、具有自动镜头失真补偿 12、摄像机具有4K 12G-SDI提词器信号传输的能力，即由基站至机头传输一路高清4K 12G-SDI信号的能力（摄像机设置成QFHD拍摄格式）。 13、摄像机具有4K 12G-SDI TRUNK信号传输的能力，即由机头至基站传输一路4K 12G-SDI信号的能力（摄像机设置成QFHD拍摄格式） 14、摄像机机头配备3个SDI接口（其中两个支持12GSDI），可以输出本机和返送信号，HD提词器信号。 15、支持NETWORK TRUNK （1G/100M）4K拍摄时支持100M。 16、支持HDR流程，SLOG3_Live，HLG，HLG_LIVE。 17、可以同时输出HDR和SDR的图像。并进行增益差、黑电平偏移、HDR拐点等设置。 18、摄像机外侧面板配置电子墨水号码牌，可根据CCU设置的号码跟随显示。 ★19、包含4K两倍速，高清8倍速升级软件。 | 2 | 台 | 482500.00 |
| 368 | 摄像机控制单元 | 1、3U半机架一体化基站，可以输出4K、HD基带信号。支持HDSDI、3GSDI返送。 2、与摄像机采用SMPTE光纤连接，供电距离2000米. 3、4*3G SDI输出 两组，即8个3GSDI；4*12GSDI输出，可以输出4K@50P图像。 4、提供4路返送信号，其中数字返送4个。 5、基站前面板可显示摄像机的光缆传输状态以及风扇，同步信号等的状态。 6、能输出基带4K信号，即同时4路3G SDI信号和4路12GSDI信号输出，并且支持3GLEVEL A&B，4K输出支持2SI&SQD格式。 7、除4K外，配备8个HD-SDI接口。支持3G& 1.5G。 8、支持HD提词器信号输入。 9、通过选件可升级支持ST2110标准的IP信号，双口主备。 10、可以通过以太网口，连接PC，使用WEB MENU进行CCU设置。 | 2 | 台 | 175000.00 |
| 369 | 无线图传（可穿墙） | 1、优异的穿透性、非视距传输能力； 2、传输距离1~2公里； 3、传输延时低，点对点应用延时70ms； 4、支持最大1080P/60高清视频输入，分辨率支持丰富，画质清晰； 5、视频输入支持HDMI输入和SDI输入（同一时间二选一），SDI输入/环出功能，支持同时SDI和HDMI同时输出； 6、支持外部线性音频输入输出； 7、支持422或232串口数据透传，满足客户云台控制功能； 8、支持Tally功能。 9、工作频率：1.4GHz 10、外接音频：支持Line-in, Line-out 11、工作电源：DC12V / 2A 12、整机功耗：12w 13、发射机接口：标准HDMI端子*1、SDI端子*2（输入和环出）、RS232端口*1、Tally Out座*1、DC ф5.5电源输入座*1、复位/模式按键*2、OLED屏*1、LINE IN *1、RJ45接口*1。 14、接收机接口：标准HDMI端子*1、SDI端子输出*2、RS232端口*1、Tally In座*1、DC ф5.5电源输入座*1、复位/模式按键*2、OLED屏*1、LINE OUT *1RJ45接口*1。 | 2 | 套 | 48000.00 |
| 370 | 10米摄像机光缆 | ≥10米摄像机光缆（采用LEMO接口），要求带法兰座。 | 10 | 条 | 4900.00 |
| 371 | 200米摄像机光缆 | ≥200米摄像机光缆（采用LEMO接口）。 | 12 | 条 | 12600.00 |
| 372 | 光缆清洁工具套装 | 光缆清洁工具套装，标准配置。 | 1 | 套 | 900.00 |
| 373 | 摄像机复合光缆测试仪 | 配置摄像机复合光缆原厂光缆测试仪。 | 1 | 个 | 12838.00 |
| 374 | 视频隔离变压器 | 支持所有SMPTE259m和SMPTE292m的传输比率达到1.50Gbps HD-SDI Video Input；相当于20feet线缆 隔离信号通道；大于60dB接地回路隔离；被动装置-不需要电力；镀金BNC接口；75 Ohms平衡伴有3.0 GHz带宽；大于15dB回波损耗至1.50 GHz；2kV频闪测试。 | 2 | 个 | 2800.00 |
| 375 | 绕线盘 | ≥200米摄像机光缆使用. | 2 | 台 | 2450.00 |
| 376 | 摄像机携带箱 | 摄像机携带箱 | 10 | 台 | 3500.00 |
| 377 | 防雨罩【适配大寻】 | 防雨罩，便携摄像机适用，配大寻,标准镜头。 | 8 | 个 | 1960.00 |
| 378 | 防雨罩【适配小寻】 | 防雨罩，便携摄像机适用，配小寻。 | 3 | 个 | 1307.00 |
| 379 | 4K广角镜头 | 1.广播级B4卡口4K广角镜头，多片光圈叶片设计； 2.变焦倍率：≥14x，变焦范围不小于4.5-63mm，内置扩展镜：2x； 3.最大光圈：F1.8； 4.最小物距（M.O.D.从图像面起）：0.3m； 5.4K镜头配套使用专用4K伺服手柄，聚焦行程≥360°。 6.原厂127cm口径的4K性能保护镜片。 7.≥9片光圈叶片； 8、标配全伺服控制器及UV镜。 | 3 | 台 | 140150.00 |
| 380 | 4K标准镜头 | 1.广播级B4卡口标准镜头，多片光圈叶片设计. 2.变焦倍率：18x ，变焦范围不小于7.6-102mm，内置扩展镜：2x。 3.最大光圈：F1.8。 4.最小物距（M.O.D.从图像面起）：0.6m。 5.4K镜头配套使用专用4K伺服手柄，聚焦行程≥360°。 6.原厂82cm口径的4K性能保护镜片。 7.≥9片光圈叶片。 8、标配全伺服控制器及UV镜。 | 5 | 台 | 101650.00 |
| 381 | 4K箱式镜头 | 1.广播级B4卡口标准镜头，多片光圈叶片设计。 ★2.变焦倍率：≥70x，变焦范围不小于：8.7-610mm，内置扩展镜：2x。 3.最大光圈：F1.7。 4.最小物距（M.O.D.从图像面起）：3.05m。 5.箱式镜头支架,与镜头配套使用。 6.箱式伺服手柄，与箱式镜头配套使用。 7.航空箱，与箱式镜头配套使用。 8.≥9片光圈叶片。 9、含镜头支架、全伺服控制器、镜头携带箱。 | 2 | 台 | 450000.00 |
| 382 | 三脚架（承重12KG） | 自重：2.6 kg；承重：12 kg ；水平仪手柄型号：1×Type DV 100 ；水平仪电池1 × CR2032；承托板滑动范围：60 mm ；平衡档数：12级水平/垂直 ；球碗直径：100 mm；操作环境温度：-40℃/+60℃ ；承托板类型：解锁式快速摄像机承托板 水平仪：触摸式夜光气泡。 | 8 | 台 | 24000.00 |
| 383 | 三脚架手柄 | 三脚架左手柄。 | 5 | 支 | 2600.00 |
| 384 | 三脚架重型脚轮 | 静音、全制动（方向和行走制动），橡胶拉手。轮径：ф100mm。 | 8 | 台 | 1950.00 |
| 385 | 重型三脚架（承重40KG，双手柄含脚轮） | 一、三脚架： 1.承重： 100KG。 2.自重：≤6.6公斤。 3.最小高度：≤58.5厘米。 4.最大高度：≥163厘米。 5.加云台最大高度：≥186.5厘米。 6.球碗直径：150毫米。 二、云台： 1．承重： ≥40KG. 2．动态平衡：连续可调。 3．阻尼系统：至少7档。 4．俯仰角度：+90°/ -70°。 5．自重：≤12.7公斤。 6．动态平衡：专利的动态平衡调整迅速而轻松。 7．球碗直径：150毫米。 8．LED水平气泡具有点亮功能。 9．摄像机托板：配长形可垂直装、拆的咬合式快装板。 10. 托板滑行范围： +/-75mm(长托板)。 | 2 | 套 | 98000.00 |
| 386 | 超高清切换台系统 | 1、支持2M/E的4K制作，4M/E高清制作。最高可支持到3M/E的4K，6M/E的高清，机箱不大于10RU。 2、不少于28路4K 12G-SDI输入，和12路12G-SDI输出. 3、支持1.5G/3G-SDI，12G-SDI基带接口，可升级支持ST2110的IP接口，且支持SDI与IP接口自由组合混合使用。 4、高清时每级M/E最多具有8个全功能键，4K时每级M/E具有2个全功能键，且全部具有2.5D Resizer功能。同时4K时具有2个Sub Keyer(DSK)键控器。高清时每个全功能键控器均支持输入冻结帧存储功能，且冻结前可对画面进行缩放。 5、支持2通道MV多画面高清输出，且4K时MV多画面输出可支持4K格式输出，MV输出不占用正常输出接口。MV可支持4，10，13，16分屏。 6、12G输入板具有格式转换功能，并具有帧同步功能，帧延迟调整功能，帧延迟调整可支持不少于15帧4K信号的延迟调整。 7、支持高清16通道，4K的4通道的内置格式转换，支持各种格式转换，支持帧同步，帧延迟调整，可以指派给任意输入和输出。 8、支持20通道4600帧，180秒动态高清1080/50i帧存，或者4通道1150帧，20秒的4K/50P帧存。具有板载SSD非易失性帧存存储，可存储不少于53000帧，超过2130秒的高清1080/50i帧存,大约13000帧，260秒4K/50P帧存。 9、具有交叉点延迟切换功能，支持不少于4K信号的180帧延迟设定。 10、支持AUX BUX CCR LINK多条辅助母线色彩校正联调功能，最多支持12组，实现多条辅助母线的色彩校正调整同步进行，无需分别设定。 11、支持网口连接AUX面板, 且面板具有主备双网口, 支持ST2022-7标准。 12、支持AMP协议，串口网络接口和协议，支持NS-BUS协议，支持Ember+协议。 13、需提供RS422设备控制接口，串行、并行TALLY接口，GPI接口。 14、提供数据管理功能，可统一管理多台切换台数据。如配置信息、Setup、Key、Memory、Effect、Snapshot、shotbox、Macro、DME、frame memory 等；并能够在同系列切换台共享和传输数据。 15、2M/E控制面板，20个直切按键，每级具有全功能转换模块，FLEXIPAD液晶按键模块，配置独立的20个交叉点辅助面板。 16、每级独立M/E行，菜单面板，功能模块等，具有独立的CPU，单一模块失效，完全不影响其它模块的正常工作。 17、控制面板每个M/E行，模块，菜单面板均支持PoE+供电和AC直流供电，具有更高灵活性和安全性。 18、源名显示支持4行16个字符OLED显示，可显示双重源名，具有独立彩色提示灯和彩色交叉点双重提示，彩色交叉点按键，可支持8中颜色设定, 支持源名分组。 19、支持控制面板交叉点的源名分配表不少于15个，可随时调用不同的源名显示。 20、M/E行交叉点按键区具有不少于15个液晶显示按键，可实时显示各种母线，键、宏、交叉点等各种信息，并可自由定义。 21、每级M/E行具有独立的15键液晶按键模块(Flexipad)，可实现KEY，WIPE，DME，SNAPSHOT，MACRO，SHOTBOX，TRANS RATE等各种功能设定和调用，并可显示WIPE图形。 22、具有独立的10按键键盘模块，OLED显示窗，可显示DME，USER，BUS，GPI，MACRO等各种信息，支持DME、宏、快拍等所有功能的调用。 23、具有独立的轨迹球模块，OLED提示窗，支持DME，Resier控制，设备控制，关键帧控制等。 24、具有独立的SHOTBOX多功能模块，不少于24个液晶按键，8个Bank选择，支持时间线的创建，编辑等功能。 25、10英寸原厂触摸屏菜单面板，网络连接，支持POE+供电和直流供电，具有USB接口，支持切换台数据的导入导出。 26、具有文件管理功能，支持PC与切换台间帧存、配置文件的快速导入导出。 27、具有不少于２个串口TALLY，并支持网口输出，6个录像机遥控接口，支持并行TALLY，GPI输入不少于34，GPO输出不少于36个。 28、独立的切换台控制站，采用linux系统，统一设置切换台各个模块参数以及web服务器功能，虚拟Shot Box，虚拟菜单，虚拟切换台面板，远程设置和切换。 | 1 | 套 | 1344785.00 |
| 387 | 多通道硬盘录放像机 | 1、标准1RU设备，标配主、备冗余电源。 2、支持4路3G/HD/SD-SDI输入和独立环出（环出支持时钟恢复），有1路SDI输入兼容CVBS，每路SDI支持8声道内嵌音频。 3、支持1路HDMI输入，HDMI输入支持8声道内嵌音频。 4、支持2声道模拟平衡音频输入和输出（卡侬接口）。 5、支持4声道数字音频输入和输出（BNC接口）。 6、支持1路HDMI和1路SDI多画面监看输出，支持显示视频画面、音量表、TC码、硬盘容量等状态。 7、多画面与原始输入信号可在一屏内切换显示，原始信号可全屏切出显示。 8、支持用户自定义每路输入信号来源的名称并显示。 9、支持用户自定义录制文件名称中的关键字段。 10、支持对信号有无进行检测和报警。 11、支持前置2声道模拟音频耳机监听（3.5mm插座）。 12支持录制文件播放，并通过多画面和独立的HD/SD-SDI接口输出。 13、支持一路Ref信号接入，Ref可以环出。支持自发生Ref信号，用于锁定其他设备。 14、支持一路LTC信号接入，LTC可以环出。支持自发生LTC信号，用于向其他设备提供时码。 15、支持只少1个RS-422、2个千兆网口、1个USB接口、1组GPI/O接口。 16、支持对输入信号进行硬件编码，不占用CPU。 17、支持4路高、标清或1路4K/25P、30P视频（含内嵌音频）编码。 18、编码格式支持Apple ProRes（HQ，422，LT，Proxy）（录制码率支持从30Mb到180Mb）、Mpeg2-I（录制码率支持120Mb）以及DNxHD （录制码率支持120Mb）。 19、文件录制格式支持MOV和MXF。 20、输入信号之间如不同步，硬件可做自动帧同步处理，无需外接帧同步器。 21、录像机能够自动检测输入信号是否与Ref同步，如不同步，可在界面中提示。 22、每一轮次的录制过程中，各路输入视音频信号录制的文件时长应保证一致，且起始点、结束点时码一致。 23、支持录制过程中，对已录内容自动切片分段，分段长度可设定。 24、支持双热插拔前置SSD，支持两个SSD无间断交替录制。 25、支持录制到NAS存储。 26、支持至少4个HD通道的NAS+SSD镜像双写；支持至少4个HD通道的SSD1+SSD2镜像双写。 27、支持通过物理按键进行录制通道选择、录制和停止操作。 28、支持对所录制文件的选择并回放。 29、支持物理按键控制快进、快退、单帧前进、单帧后退、播放、暂停等录像机常用功能。 30、支持前面板液晶屏显示录制状态、播放状态及配置菜单。 31、支持软件控制多台设备同步联录。 32、录像机采用嵌入式Linux操作系统，防止病毒干扰。 33、所投产品需提供该设备生产商编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件）。 | 2 | 台 | 67500.00 |
| 388 | 多通道录放及慢动作服务器 | ★1、4K模式下满足4通道输入输出，并可选择任意输入输出组合模式；如单台不能满足4 通道，可配置多台满足该功能； 2、高清模式下最高支持8通道；比如6入2出模式；也可支持3通道高清3倍速的录制及1通道播放. 3、分辨率可支持：4K(4096 x 2160), QFHD(3840 x 2160) 像素，支持50P/59.94P，HD 1920x1080；1280x720像素，23.98P/24P/25P/50i/59.94i/50P/59.94P； ★4、支持超高速记录：4K & QFHD 100P/120P ，HD x2;x4;x6;x8倍速； 5、支持从4K画面中选择任意部分区域作为高清信号选切输出； 6、配置音频接口，至少32AES/EBU接口通道；配置足量视频接口，支持多通道4K/HD的输入输出；配置TC 接口，控制接口等； 7、每台服务器需配置控制工作站和媒介连通工作站；实现对服务器的人性化界面控制，精彩集锦编辑，慢动作操作，素材管理和备份。如有其它方式实现，可不用配置，但需详细描述功能。 8、服务器需配置1台控制面板，用于控制慢动作集锦重放功能； 9、服务器支持4K格式下12G-SDI可升级IP的接入能力； 10、每台服务器配置为≥8TB存储； 11、具备优化HDR编码，支持HLG，Slog3，PQ 12、记录XAVC压缩编码格式的MXF文件，2160/50p不低于600Mbps，1080/50p不低于200Mbps。 增加选配件可支持Avid DNxHD 220x/145/45和APPLE ProRes 422或422HQ。 13、系统使用Unix系统或Linux系统，高效安全。 14、多台系统间通过10GbE IP网络实现高效文件共享，服务器记录下的素材，在其他服务器可浏览、选切、播放这些素材，不需要再迁移到本地。 | 1 | 套 | 1159225.00 |
| 389 | 固态硬盘 | 存储容量：2TB；硬盘尺寸：2.5英寸；接口类型：SATA3（6Gbps）；缓存：2GB；读取速度：560MB/s；写入速度：530MB/s。 | 12 | 块 | 3190.00 |
| 390 | OLED电视机 | 屏幕尺寸 55英寸；分辨率 4K（3840*2160）；屏幕比例 16:9；面板类型 OLED；显示参数；刷新率 100/120Hz HDR显示 ；扬声器 4个，银幕声场；音效系统 前置虚拟环绕声系统，杜比全景声；；ROM 16GB；操作系统 Android 9.0；智能互联 语音控制；网络功能 有线/WiFi（802.11ac）；蓝牙功能 蓝牙4.2；HDMI接口 4*HDMI；网络接口 1×网络接口；USB接口 3×USB接口；视频输入接口；HDMI音频回传；数字音频输出（光纤）；音频输出（3.5mm)；电源性能 220V/50Hz；待机功耗 0.5W；外观设计 纤薄全面屏设计，纤窄金属边框 产品颜色 黑色；机身尺寸 含底座：约1227×733×326mm；不含底座：约1227×712×52mm；机身重量 含底座：约18.6kg。 | 5 | 台 | 16100.00 |
| 391 | 4K OLED图像监视器 | 1、≥55英寸4K OLED 面板， ≥3840x2160 分辨率。 2、四画面分割显示，每一个画面可以单独设置参数，包括色域，EOTF，对比度等。 3、支持传统的 2.2、2.4、2.6 和 CRT 伽玛。 4、支持高动态范围（HDR）显示，支持2.4 (HDR)、S-Log3 (HDR)、S-Log2 (HDR)、SMPTE ST.2084 (HDR)、S-Log3 (Live HDR) 和 ITU-R BT.2100 (HLG)。 5、支持 DCI P3 和 ITU-R BT.2020 宽色域，支持 S-GAMUT3.cine 和 S-GAMUT3。 6、支持 2 Sample Interleave (2SI) 和 Square Division 信号。 7、支持高清信号的 3G/HD-SDI 单链路和双链路，以及适用 4K/30p、25p 和 24p 的 3G-SDI 双链路。 8、具备SDI 接口BNC x4 x2 组，HDMI x1。 9、配置监视器控制单元。 10、为保持色彩一致，与第355项号货物“4K系统摄像机”为同品牌。 | 1 | 台 | 283500.00 |
| 392 | 17"液晶监视器 | 1、不小于17寸广播级监视器。 2、16:9，1920x1080分辨率，178度宽视角，色深达到10.7亿色。 3、标配3G/HD/SD-SDI接口2个，环出2个，模拟复合接口1个，环出1个，HDMI接口1个。 4、SDI和HDMI解嵌音频可以从模拟音频接口输出。 5、具有扬声器和前置3.5mm耳机监听插孔。 6、具有SMPTE、EBU、ITU-709和本地等多种色域。 7、支持伽玛2.2，2.4两种伽玛模式。 8、色温可选择D65, D93和两种用户自定义色温。 9、波形图，矢量图，音频电平表显示，时间码显示，支持原始扫描。 10、支持多种标记(4:3, 1.85:1,2.35:1, 16:9, 15:9, 14:9, 13:9)、安全区域和中央标记。 11、支持摄像机和镜头的元数据显示，根据SMPTE RDD-18文件获取拍摄所用的光圈、快门，焦距等数值。 12、支持双画面显示，滑像，混合，像差，自动SDI1和SDI2信号切换。 13、支持画面水平翻转，垂直翻转，水平和垂直翻转。 14、标清信号的AFD功能（主动格式类型，主动上变换）。 15、支持用户预设存储和预设存储的密码锁定。 16、开机启动可选设置：出厂设置，上次使用，用户预设等。 17、支持网格显示，检查图像的各个部分。 18、支持2K信号（2048*1080）输入并以图像滑动功能在本地显示。 19、具有Tally 信息屏内显示功能，可显示三色Tally。 20、支持IMD功能，支持TSL协议。 21、具备辅助聚焦功能，能锐化图像边缘在屏幕上显示图像，以帮助摄像机进行聚焦操作 22、支持多台监视器通过网络进行集中控制。 23、具有自动白平衡功能并支持群组调整。 24、具有以太网控制接口，通过网络对多台监视器实现统一的升级。 25、F1-F7七个可指派功能的按键，可直接、快速指派和调用功能。 26、其他功能，纯蓝模式，黑白模式，节电模式。 27、支持19英寸标准机柜安装，可选屏幕保护套件。 28、为保持色彩一致，第355项号货物“4K系统摄像机”为同品牌。 | 4 | 台 | 21000.00 |
| 393 | 22"液晶监视器 | 1、屏幕尺寸: 21.5〞 屏显比例: 16:9 分辨率: 1920×1080 色彩:16.7M 视角:178°H×178° 亮度:250cd/㎡ 对比度: 1000:1 。 2、2路3G/HD/SD-SDI输入, 2路SDI环出, 支持SMPTE425-AB 4:4:4 12bit及2K信号; 1路HDMI输入，1路DVI输入兼容HDMI/VGA信号, 1路复合输入带环出, 1路YUV输入带环出; RS422输入带输出; 以太网/GPI控制接口。 3、内置3D LUT色彩校正信号发生器, 支持Lightspace和CalMAN校色软件; SDI和HDMI信号都支持波形图、矢量图、直方图同时显示; 双画面PBP/PIP显示,极速交换功能,PIP子窗口画幅大小、任意位置可调; 支持像素点测量功能，信号报警功能; 支持任意位置局部放大, 水平镜像功能，支持伪彩色、辅助聚焦、斑马线。 4、支持SDI信号16路嵌入音频表水平/垂直两种显示方式，支持音频相位功能; 支持HDMI信号2路嵌入音频表水平/垂直两种显示方式; 支持静态和动态UMD功能(支持TSL3.1/4.0协议); 支持Tally、TC码、快速模式功能；支持全蓝/黑白模式, Over scan，Aspect Ratio，Safe & Area Marker，H/V Delay; 双电源输入：DC直流电源和内置220V交流电源、电源状态断电记忆功能; 铝合金机壳，内置扬声器，TALLY指示灯。 | 6 | 台 | 12800.00 |
| 394 | 双联液晶监视器 | 视频输入格式 兼容标清、高清和3Gb/s SDI。经过时钟恢复的环通输出；图像分辨率 800x480pixels；功能特效 多码流支持：自动探测2K、高清或标清输入；更新和配置：10/100BaseT及环通输出；以太网：10/100BaseT及环通输出；Tally：9针D型接口；SDI标准：SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE 296M、SMPTE 372M和SMPTE 425M；视频采样：4:2:2和4:4:4；色彩精度：10-bit；SDI色彩空间：REC 601，REC 709；SDI自动切换：自动选择SD、HD和3Gb/s SDI。 | 1 | 台 | 6500.00 |
| 395 | 4K画面分割器 | 1、18路12G/6G/3G/HD/SD输入。 2、4路12G/6G/3G/HD/SD分配输出，配有GPIO/COMM接口，1路HDMI2.0输出。 3、含双屏输出选件。 | 2 | 套 | 68600.00 |
| 396 | 4K矩阵 | 1、矩阵规模为≥64X64，数量1台。 2、矩阵交叉点，电源、机箱控制卡均采用主备方式。 3、输入信号支持SD，HD，3G，12G SDI信号。 4、矩阵电源、风扇，交叉点卡均为前插模块式设计，支持热插拔，方便维修更换。矩阵高度为9RU。 5、所有信号自适应，支持re-clock。 6、支持动态源名，动态TALLY。 7、所有输出都可以设置为时钟再生模式,支持第三方控制。 8、矩阵配置外置控制服务器1台，2台面板，其中64键彩色面板1块，2RU高度，72个直切键，每个按键带LCD屏幕，支持英文和中文显示，面板带液晶触摸显示屏幕，触摸屏设计。配置 32键彩色面板4块，1RU高度，32个直切键，每个按键带LCD屏幕，支持英文和中文显示，面板带液晶显示屏幕. - 9、矩阵支持但不限于如索尼S-BUS的控制协议。 10、为保持后期维护，与第395项号货物“4K画面分割器”为同品牌产品。 | 1 | 套 | 958880.00 |
| 397 | 多格式机箱 | 2RU机箱，20槽位，含网卡和电源。 | 5 | 台 | 16380.00 |
| 398 | 备份电源 | 备份电源，适用于多格式机箱。 | 5 | 台 | 4788.00 |
| 399 | 多用途处理器 | - 1、与多格式机箱配套使用。 2、 12G上下交叉变换卡，含帧同步，支持12G到3G四线变换，支持16路AES加嵌或者解嵌带12G视分，1分4，支持12G SDI DSK功能。 | 2 | 台 | 59220.00 |
| 400 | 多用途处理器 | - 1、与多格式机箱配套使用。 2、12G上下交叉变换卡，含帧同步，支持12G到3G四线变换，支持16路AES加嵌或者解嵌带12G视分，1分4，支持6选1。 | 1 | 台 | 49140.00 |
| 401 | 后接口板 | 4槽位宽后接口板，HDBNC接口.。 | 3 | 个 | 2772.00 |
| 402 | 双通道视分 | x8 高清视频，支持时钟再生。 | 5 | 台 | 5040.00 |
| 403 | 后接口板 | 16个HDBNC接口。 | 5 | 台 | 1134.00 |
| 404 | 4个1分4 12G-SDI视频分配器 | 12G视频分配卡，任意定义输出为1X16，双2X8，4路1分4.或其他任意定义输出 | 4 | 台 | 8694.00 |
| 405 | 后接口板 | 2槽位20个HDBNC接口。 | 4 | 台 | 1512.00 |
| 406 | 模拟视频分配 | 模拟视频分配卡，线缆均衡，1x8。 | 3 | 台 | 2898.00 |
| 407 | 后接口板 | 2槽位，BNC接口。 | 3 | 台 | 668.00 |
| 408 | 音频时钟分配卡 | 数字音频时钟信号分配卡，1x8。 | 1 | 台 | 2772.00 |
| 409 | 后接口板 | 2槽位，9个BNC接口。 | 1 | 台 | 882.00 |
| 410 | 数字音频分配器 | 2X4数字音频分配器，双宽数字音频分配器后背板。 | 4 | 台 | 6048.00 |
| 411 | 后接口板 | 2槽位，平衡音频接口。 | 4 | 台 | 1764.00 |
| 412 | 模拟音频分配器 | 模拟音频分配卡，1x8或2x4可设置。 | 2 | 台 | 4788.00 |
| 413 | 后接口板 | 2槽位，平衡音频接口。 | 2 | 台 | 1134.00 |
| 414 | 遥控面板 | 二选一控制面板定制。 | 1 | 个 | 1260.00 |
| 415 | 4K在线包装 | 1、硬件要求：CPU：不低于Intel Xeon 5122×2 ；内存：不低于DDR4-2666MHz 8GB×4；系统硬盘：不低于 512GB SSD；素材硬盘：不低于 512GB SSD；显卡：不低于 NVIDIA GeForce RTX 2080Ti；视频卡：4K广播级图像板卡；显示器：不低于22”宽屏液晶；光驱：DVD-ROM。 2、操作系统：Windows 7 64位 中文专业版。 3、软件:广播级在线包装系统；通用版体育转播软件(足球,篮球,排球,乒乓球,羽毛球,网球) 4、支持16路HD（1920×1080）视频文件的和4路4K（3840×2160）视频文件的实时播放。 5、支持多种图片及视频文件格式，视频文件包括AVI、MXF、MPG、MOV、FLV、MP4、WMV、M2V、DDSSEQ等，图片格式包括TGA、BMP、JPG、PSD、PCX、GIF、TIFF、PNG、WMF、EMF等以及图像序列。 6、支持3DS、OBJ、DXF等格式的三维模型导入，实现与3DMAX、MAYA、D5、C4D等三维软件的交互，并可以对导入模型进行编辑。 7、支持4K制式输出。 8、真三维场景渲染，支持3500万个以上三角面片的实时渲染，纹理贴图可达6G以上。 9、支持UNICODE字符，实现多语言输入和显示，包括英语、日语、韩语、越语、柬语、缅语、马来语、泰米尔语等多国语言及蒙文、藏文等少数民族文字。 10、内嵌虚拟灯光功能，提供26个灯光位置，可以创建8盏灯光，并可调整每一盏灯光的各项参数。 11、支持多个方向的滚屏文件（NSC），播出时可实时调整滚动速度，也可根据固定时长滚动，可同时播放50路全屏滚屏。 12、真三维空间实时渲染，提供层次排序和深度排序相混合的物体遮挡透明渲染方式，实现多个半透明物体在三维空间内的正确叠加。 13、提供类似于Photoshop的专业纹理混合模式，包括：相乘、相加、减去、反减、较暗、较亮、滤色等多种模式，可实现各种纹理贴图方式，包括反射、折射等，创造金属、塑料、木质、砖石和玻璃等质感效果。 14、支持多种动画时间线（包括过渡动画、背景动画、执行动画、状态动画）的组合应用以及多个场景状态，可以用连线图的方式手动创建状态之间的过渡动画，并提供自动创建状态点交叉功能，可以一键实现每个状态点之间的过渡动画，实现各种逻辑复杂的动画效果。 提供魔术板物体，可以任意调整形状，实现胶囊、椭圆、梯形等效果，并可实现变形动画。 15、底飞提供多种出入方式，包括：上滚入出、下拉入出、淡入淡出、上滚+淡入淡出、下拉+淡入淡出，可同时播放80路底飞字幕。提供广电总局出具的《检测报告》加盖制造厂商公章的复印件验证，原件备查。 16、制作和播出模块集成在同一个软件中，既支持制播一体、也支持制播分离的应用流程。在制播一体的模式下，播出过程中可以切换至制作界面进行场景的复杂编辑，而且不影响播出。 17、应具备《一种基于多样性应用的电视字幕播出设备性能保障的方法》，保证包装设备资源分配均衡、运行安全稳定。 | 2 | 台 | 315600.00 |
| 416 | 交换机 | 应用层级 三层；传输速率 10/100/1000Mbps；背板带宽 336Gbps/3.024Tbps；包转发率 108Mbps/126Mbps；MAC地址表 16K；；端口数量 32个；端口描述 24个10/100/1000Base-T以太网端口；4个复用千兆Combo SFP；4个万兆SFP+；堆叠功能 可堆叠；VLAN 支持4K个VLAN；支持Guest VLAN、Voice VLAN；支持GVRP协议；支持MUX VLAN功能；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能；QOS 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向；支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能，每端口支持8个队列；支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法；支持WRED；支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记；支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/IP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能；支持基于队列限速和端口整形功能；组播管理 支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM；支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担；支持可控组播；支持基于端口的组播流量统计；网络管理 支持智能iStack堆叠；支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test）；支持SNMPv1/v2/v3；支持RMON；支持网管系统、支持WEB网管特性；支持系统日志、分级告警；支持sFlow；安全管理 用户分级管理和口令保护；支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF；支持黑洞MAC地址；支持MAC地址学习数目限制；支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制；支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式；支持SSH V2.0；支持HTTPS；支持CPU保护功能；支持黑名单和白名单；支持dot1X、MAC认证和Portal认证；支持DHCPv4/v6 client/relay/server/snooping；支持MACSec；其它参数；电源电压 可插拔双电源，支持交流或直流供电，默认配置一个500W AC电源或650W DC电源；AC： 额定电压：100-240V AC，50/60Hz、最大电压：90-264V AC，47/63Hz；DC：额定电压：-48-60V DC、最大电压：-36-72V DC；电源功率 不使用PoE：31.8W；使用PoE：＜913W（PoE：740W）；产品尺寸 442×420×44.4mm；环境标准 工作温度：0-1800m，0-45℃；1800-5000m，海拔每增加220米最高温度降低1℃；相对湿度：5%-95%（无凝露）；支持PoE。 | 2 | 台 | 6650.00 |
| 417 | 4路编码器 | 视频输入 HDMI x 4；(Channel 1 SDI/HDMI selectable)；支持视频格式 1080p 60/59.94/50；1080p 30/29.97/25/24/23.98；1080i 60/59.94/50；720p 60/59.94/50；480i 59.94, 576i 50；视频输出 HDMI 1.4 x 1；SDI loopthrough x 1；音频输入 RCA L/R x 1；XLR x 2；编码格式 H.264/AVC High Profile Level 4.1；视频码流 Each Channel Rec + Stream 30Mbps；视频分辨率模式 CBR/VBR；音频模式 Stereo/Mono；音频码流 AAC-LC；Sample rate: 48KHz，16bit；Configurable bit rate: 128K or 256K or 384K；串流协议 TS over UDP unicast & multicast；RTSP over HTTP/TCP/UDP；RTMP/RTMPS (Publish)；HLS；录像文件格式 MP4、MOV；存储方式 SSD/HDD x1；(File System: NTFS, FAT, exFAT)；电源 DC 12V 16W；尺寸 480 x 180 x 44 mm；重量 2.3kg；操作温度 0~40 °C。 | 2 | 台 | 18000.00 |
| 418 | 光端机 | 高清数字视频光端机由发送端和接收端2台设备组成，主要用来传输速率为1485Mbps的HD-SDI高清数字视频信号，并向下兼容143M，177M，270M，360M，540Mbps速率的SDI标清数字视频信号，并完全兼容DVB-ASI数字码流信号；不包含布光缆。 | 2 | 台 | 13000.00 |
| 419 | 双通道格式转换器 | 1、独立式机箱,多通道4K 信号处理器，不少于8通道处理能力，需支持 4K/HD 信号的独立处理，实时处理转换。需提供不少于8通道HDR 转换； 2、4K 输入模式下，可进行SDR/HDR 转换；HD 输入模式下，可进行HD 上变换至 4K 及SDR/HDR转换； 3、每个通道信号处理转换功能需包括：分辨率转换、动态范围转换、色彩空间转换、OETF转换等； 4、每个通道均需具有HD及4K（4x3G）信号的输入输出接口，可同时输出 4K 和HD 信号，以及HD 监看输出接口；支持同步锁相； 5、4K 输入通道可以支持 4 路HD SDI 信号同时输入并转换。支持HD（1920 x 1080）/4K UHD（3840 x 2160）的分辨率转换；HD 格式需支持3G/1.5G，4KUHD 格式需支持 LEVELA/B，SQD/2SI； 6、动态范围转换功能须支持4K UHD及HD的HDR/HDR、HDR/SDR、SDR/HDR的转换； 7、色彩空间转换功能须支持ITU-R BT.709/BT.2020的转换； 8、支持HLG、PQ等多种常见曲线的转换。配备先进的图像调整功能，精确控制转换输出的画面； 9、具备高级图像处理能力。包括：HDR KNEE、SDR KNEE 调整；用于统一HDR 和SDR 画面的黑电平的位移调整；分别控制 4K 和HD 的画面细节的DETAIL 调整； GAMMAR 调整功能等； 10、需支持网络访问及设置；实现统一参数调整； 11、支持嵌入音频,每个通道16路数字音频嵌入； 12、为保持色彩一致，第361项号货物“4K系统摄像机”为同一品牌。 | 4 | 台 | 201600.00 |
| 420 | 双通道帧同步器 | 2通道数字视频这同步，上下变换，音频加解嵌. | 3 | 个 | 31500.00 |
| 421 | 后接口板 | 2槽位，DIN接口，AES音频接口，模拟音频接口。 | 3 | 个 | 2772.00 |
| 422 | 同步信号发生器 | 1、1U高、整机架宽，双电源。 2、≥6个独立的模拟黑场同步信号输出接口，提供与SDI同频的PAL/NTSC黑场同步信号、或者同样格式锁相HDTV3电平同步信号。 3、输出字时钟（WORD CLOCK）信号作为音频基准信号。 4、两个独立SDI多格式测试信号输出，SDI测试信号支持各种彩条，场测试信号和视音频延时测试信号。 5、支持AES/EBU音频输出，静音输出。 6、外同步锁相功能，可以输入的外同步有PAL/NTSC和HDTV的3电平同步信号，标准配置的Stay in Sync 功能，在外同步信号不稳定或断开时也能保持干净稳定的同步信号输出提供系统使用。 7、具有以太网口和USB口，用于数据存储交换和升级。 8、支持标准SNMP协议，容易与网络环境建立系统。 | 2 | 台 | 59500.00 |
| 423 | 自动倒换器 | 1、支持主、备同步机送来的模拟黑场（BB）信号和三电平（TRI-LEVEL）信号。一旦主同步机出现故障，自动倒换到备同步机，维持系统的基准信号. 2、拥有继电式和电子式倒换。 3、可支持PAL/NTSC BB、3电平同步信号、AES/EBU数字音频﹑字时钟、LTC倒换。 4、当检测到信号电平错误时，面板的告警LED会点亮，同时发生故障的输入信号通道的LED指示灯也会点亮，以便用户迅速查明原因。 5、冗余双电源，两个电源任何一方出现断电时前面板会有指示灯提示。 6、具备外部控制端口、USB口、以太网口。支持SNMP协议，可远程控制。 | 1 | 台 | 36960.00 |
| 424 | 示波器 | 1、1U全机架宽波形监测仪，4个3G/HD/SD-SDI信号输入接口和输出接口. 2、全高清监看画面，波形监测仪的显示画面通过SDI和DVI-I输出接口给LCD监视器提供全高清信号，可调整设置实现4画分功能。 3、可以用鼠标操作，可以用鼠标设置同时显示SDI信号的波形、矢量、图像，也可以自由地选择显示尺寸和位置，多路SDI也能同时显示。 4、摄像机ID显示、光圈显示、TALLY显示，采用了RS-422/485串行通信功能接口，可以在一个显示器中集中显示制作工位所需要的信息。 5、数据状态显示，标准配置了错误日记、相位差显示等系统监测功能。 6、通过测光表功能能监看亮度分布和光比，以及精确的点测光数据。 7、显示画面捕获功能，捕获数据可以在此设备中重新显示或者用BMP文件的格式保存到USB储存卡中便于PC确认。 8、外部遥控接口，调出预设项、切换输入信号、告警信号输出、TALLY显示。以太网接口，通过连接PC实现TELNET遥控操作、FTP方式文件传送、SNMP方式远程操作和错误检测、HTTP方式的主机操作。 | 3 | 台 | 44660.00 |
| 425 | 4路接口单元 | 同时显示4路SDI信号。 | 2 | 个 | 20000.00 |
| 426 | 4路接口单元（含眼图选件） | 同时显示4路SDI信号和眼图显示功能。 | 1 | 个 | 68000.00 |
| 427 | 数字调音台 | 1、混音能力：输入混音通道 64 单声道 + 8 立体声； 混音母线 16 ；矩阵母线 8 (支持输入到矩阵) ；立体声母线 1 ；单声道 1 ；监听 1 。 2、本地接口：模拟输入 32 ；模拟输出 16 ；MY扩展槽 2 ；Dante I/O 主 / 从 ；数字输出 1 (AES/EBU) GPI 5 in / 5 out ；字时钟 I/O ；MIDI I/O In / Out ；外部冗余 PSU ；以太网连接 ；AC 接口 V-Lock Type 。 3、场景存储： 场景数 300 ；调用安全 Yes ；焦点调用 ；淡化时间(0s ~ 60s)；预览 ；可选调用/保存；Tactile 控制键 (屏幕显示)。 4、输入通道功能： 增益补偿 ；数字增益(-96dB ~ +24dB)；衰减 -96dB ~ 0dB ；高通滤波器 20Hz ~ 600Hz, -6 or -12dB/oct Selectable ；PEQ 4 Band Full PEQ；(RTA overlay support in QL V3.0 or later, New EQ Algorithms support in QL V4.0 or later) ；动态 1 Gate / Ducking / Compressor / Expander Gate / Ducking / Compressor / Expander；动态 2 Compressor / Compander-H / Compander-S / De-esser 输入延时 (0ms ~ 1000ms) ；DCA 编组 16 ；静音编组 8 ；插入数量 2 ；Direct Out 。 5、输出通道功能： PEQ 4 段 Full PEQ ；动态 1 Compressor / Expander / Compander-H / Compander-S 静音编组 8 ；插入数量 2。 6、Dante： I/O 通道数 64 in / 64 out ；从调音台进行Dante配线。 7、录音： USB 存储录音 ；DVS 录音 (DVS 同捆)； 8、其他功能：端到端；输出端口延时 (0ms ~ 1000ms) 〜联 Yes (通过 MY 卡槽) ；用户层；帮助文件；通道连接；通道复制/移动。 9、用户界面：显示屏 10 英寸触摸面板；推子 32 + 2 选定通道编码器 Gain, HPF, PEQ (controls for a selected band), Dynamics 1/2(Threshold only), ；通道名 / 颜色 显示屏；用户推子库 Yes (customized for all faders in a lump) ；用户自定义键 12 ；用户自定义旋钮 4 (on-screen) ；触摸和转动旋钮；监听电平旋钮 (屏幕显示) 。 10、软件 ：编辑器 QL Editor (Win/Mac) ；StageMix QL StageMix (iPad app) ；调音台文件转换器 (Win/Mac)。 | 1 | 台 | 136786.00 |
| 428 | 备调音台 | 1、24位/96-KHz数码功能可提供超级影响品质，24通道模拟和数码输入可扩展到40通道，20通道配置（1个主立体声总线，8个调音总线，2演唱总线和8个辅助总线），内置ADAT光缆插口。、 2、内置的立体声效果器也都是工作在96-KHz/32-Bit标准。24条模拟和数字输入通道，可扩展到40条01V96提供16条模拟输入通道，其中12条通道内置有高品质的话筒前置放大器，内置的ADAT光纤接口提供8条数字输入通道。前面的12条模拟通道兼容平衡（话筒）和非平衡（线路）两种接线模式，余下的4条通道为线路电平标准，既可单独作单声道输入，也可结对作立体声输入。同样，兼容平衡和非平衡两种接线模式。 | 1 | 台 | 22500.00 |
| 429 | 数字卡 | 16路AES平衡输入，16路AES平衡输出. | 3 | 张 | 8750.00 |
| 430 | 无源话筒分配器X16，（一路直通二路隔离，带接地） | 输入输出：XLR1入3出，2路隔离变压器输出，一路直通输出，幻象压直通；频 率 响 应 ：-0.2dB @ 20Hz - 20kHz,0 dB；输入电平：+17 dBu (1% 50Hz)+24dBV (0.03% 1KHz)；失真度：≤0.003% (0 dBu1KHz)；损 耗 衰 减 ：-1dB @ 负载600 Ohm；尺寸：（WxHxD）482x90x103 @ MS1613；重量：3.880 Kg。 | 1 | 台 | 16692.00 |
| 431 | AES分配器 | 带宽: 200 kHz to 10 MHz；接口: (3) XLR per channel 阻抗: 110 Ohm；插入损耗: ≤0.1 dB；阻抗匹配: +/- 2%；输出到输出隔离: 40 dB；最大信号: 10 VP-P；尺寸: 1RU x 35mm deep；净重: 0.15 kg, (PA835- 0.5 kg)。 | 4 | 台 | 5457.00 |
| 432 | 接口箱 | I/O接口箱，3U 尺寸的Rio1608-D提供了16 输入以及 8输出。转网络信号。 | 1 | 台 | 45000.00 |
| 433 | 数字输入输出接口箱 | I/O接口箱，RSio64-D 音频界面能够在 Dante 以及 Mini-YGDAI 格式间实现转换。最多支持64输入/64输出。。 | 1 | 台 | 18500.00 |
| 434 | CD播放+固态录音机 | 1、支持CF卡、SD/SDHC卡、USB记忆体以及CDR/CDRW等媒体。 2、CD-R也可用于配音媒体的MP3、音频CD的记录以及将音频文件转换成音频CD。 3、设备支持RC-20和RCSS20远程控制。 4、可用PS/2或USB键盘连接，用于文件名编辑、传输控制、编辑等。 5、RS232C串口支持外部计算机控制。 6、可连续、单一、编程（最多99）及随机播放，可重复A-B段、通电播放等。 7、播放速度在±16%可调，还可在±6级变调。 | 1 | 台 | 6735.00 |
| 435 | 监听耳机 | 单元类型：动圈钕磁体；驱动单元尺寸：40mm；频响范围：5-30,000Hz；灵敏度：100dB/mW(1kHz)；阻抗：42Ω(1kHz)；最大输入功率：1000mW；接口：镀金3.5 mm立体声微型插头，配有6.35 mm螺纹转接头；线长/类型盘绕式：3米/可拆卸无氧铜芯线；直线式：2.5米/可拆卸无氧铜芯线；可拆卸耳罩垫；折叠式；重量：322克。 | 1 | 个 | 1963.00 |
| 436 | 6通道立体声2选1切换器 | 1、为多路立体声信号监听设计的监听选择控制器。 2、带VU表电平指示功能。内部采用数字切换电路，输出音量连续可调节。 3、输入灵敏度：≤+4dB ；增益：≤+0dB；输入阻抗： ≥10KΩ ；电源电压：AC 220V 50-60Hz ；输出电平： ≤+4dB ；整机尺寸：（WxHxD）480x44x230mm； | 1 | 台 | 2265.00 |
| 437 | 近场监听音箱 | 1、音箱系统 2.0声道。 2、有源无源 有源。 3、调节方式 旋钮。 4、供电方式 电源：220V/50Hz。 5、频率响应 60Hz-15KHz。 6、音频接口 3.5mm音频接口纠错。 7、防磁功能 支持。 8、外观参数：音箱尺寸 298×185×251mm；音箱重量 4.6kg。 | 6 | 个 | 1952.00 |
| 438 | 无源音量控制器，(平衡接口机架式) | XLR 2进2出，音量旋钮，1RU。 | 2 | 个 | 883.00 |
| 439 | 8通道二选一切换器 | 8通道2选1，双电源，面板与主机网线联接。 | 2 | 个 | 6420.00 |
| 440 | 数字模拟音频转换器 | 音频A至D转换器（模拟声音频转换到AES/EBU）。 | 1 | 台 | 13000.00 |
| 441 | 音频隔离变压器 | 阻抗600欧，XLR进出。 | 4 | 个 | 1800.00 |
| 442 | 监听音箱(只） | 有源无源 有源；调节方式 旋钮； 电源：220V/50Hz；频率响应 50Hz-25KHz；频响精度 +-2dB(58-20kHz)；低音 40W，高音 40W；音频接口 XLR，TRS接口；支持防磁功能。 | 2 | 只 | 6800.00 |
| 443 | 现场拾音话筒 | 传感器类型: 电容；拾音模式: 超高心形；灵敏度 (dBV/Pa): -33.5 dBV/Pa；等效自噪:15.0 dB；重量: VP89L: 174 g。 | 4 | 个 | 7500.00 |
| 444 | 手持无线话筒 | 发射机类型: 手持式；电池，供电时间: 2 节AA电池，> 8小时；重量: 290 g；音频输入电平: 位于-10dB位置时最大值为+2 dBV，位于0dB位置时最大值为-8 dBV；增益调整范围： 10dB；射频发射机输出：最大值为30 mW（视各国适用的规定而定）；尺寸（包含SM58拾音头）： 254 x 51毫米 直径 （10 x 2英寸）；重量： 290克（10.2盎司），不含电池；外壳：模塑PC/ABS把手和电池盖；电源：2节AA碱性电池或充电电池；电池寿命：≥8小时（碱性）。 | 2 | 套 | 11500.00 |
| 445 | 天线电源分配放大器 | 接头类型: BNC, 插孔；阻抗: 50 Ω；BNC电源输出: 12V，1.5A；输出隔离：30 dB:；可切换；Active: +12 dB, +6 dB；Passive: 0 dB, -6 dB；射频信号过强指示灯阈值: -5 dBm；外观尺寸: 44.5毫米 x 482 毫米 x 171 毫米；重量: 1.62kg。 | 1 | 套 | 8000.00 |
| 446 | 话筒外接天线 | 接头类型: BNC, 插孔；阻抗: 50 Ω；电源要求: 来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 75 mA；接收模式(3 dB 波束宽度): 70 角度；三阶过载交截点 (OIP3): >30 dBm；天线增益 (在轴): 7.5 dBi；信号增益 ±1 dB:；可切换；Active: +12 dB, +6 dB；Passive: 0 dB, -6 dB；射频信号过强指示灯阈值: -5 dBm；外观尺寸: 316 毫米 x 359 毫米 x 36 毫米 (高度 x 宽度 x 深度)；重量: 317 克 (11.2 盎司)。 | 1 | 台 | 3500.00 |
| 447 | 话筒支架 | 类型：麦克风落地架；重量：5.7 kg；高度：1120/2010 mm；斜臂长: 1065 mm。 | 4 | 台 | 1500.00 |
| 448 | 数字通话矩阵 | 1、直观的GUI可以让您轻松了解频道状态，或使用菜单快速查找需要修改的矩阵设置。 2、图标支持最常见的设置和配置任务。 3、RVON的前后管理端口并连接一台笔记本电脑。 4、两个IEC电源连接器用于连接到冗余电源。 5、16个用于模拟键盘或双向音频的连接器。 6、内置模拟聚合线路连接器。 7、通用输入/输出端子块，用于四个继电器输出和四个光电耦合输入。 8、PAP / LCP / GPIO的连接器。 9、帧间链接（IFL）连接。 10、外部字时钟输入。 11、双RJ-45数字音频连接器。 12、SFP连接器–通过连接数字音频光纤。 | 1 | 台 | 98000.00 |
| 449 | IP通话面板 | 1、提供不少于16个物理通话拨键； 2、标准19" 1Ru机身尺寸； 3、全彩色广角液晶显示器，支持用颜色区分标识呼叫对象，支持不少于8个中英文字符显示； 4、内置模拟四线连接口及OMNEO网络接口； 5、内置扬声器，支持鹅颈话筒或耳麦连接方式。 | 5 | 台 | 23100.00 |
| 450 | 鹅颈话筒 | 1、背驻极体微型电容鹅颈话筒，幻象供电； 2、可拆卸的防风罩提供良好的过滤性，响应修正及过载保护，提高麦克风的声学性能； 3、配备一个标准的TRS公接头，兼容RTS内部通话系统； 4、18"长度。 | 5 | 支 | 1512.00 |
| 451 | 轻型耳麦 | 1、轻型单耳通话耳麦，提供动态降噪麦克风和半刚硬可完全调节的话筒杆，可实现精确定位； 2、高质量宽频段动态耳塞配合耳套实现更佳的舒适感，隔离性能和频率响应； 3、采用A4M端接头，兼容RTS内部通话系统。 | 1 | 台 | 1344.00 |
| 452 | IFB无线发射机 | 1、16讯道基站式无线发射机； 2、工作在低频64-68MHz； 3、配有背光液晶屏并带控制按钮； 4、兼容RTS TW系统，Audiocom及Clear-Com内通输入； 5、带电平控制的平衡XLR输入接口； 6、带电平控制的非平衡线路输入接口； 7、可选高/低射频输出功率； 8、具有增强动态范围（E.D.R）用于改善动态音频质量 ； 9、前面板具有监听孔并具有音量控制。 | 1 | 台 | 6720.00 |
| 453 | IFB无线接收机 | 1、16讯道腰包式无线接收机； 2、工作在低频64-68MHz； 3、有效传输距离230米左右； 4、配有背光液晶屏并带控制按钮； 5、具有增强动态范围（E.D.R）用于改善动态音频质量 ； 6、使用两节标准AA五号电池供电，碱性电池可提供20个小时的续航时长； 7、匹配标准3.5mm迷你立体声、单声道耳机套件。 | 4 | 台 | 2464.00 |
| 454 | 空气导管耳机 | 分离式空气导管耳塞；线缆长≥1.5M。 | 4 | 个 | 560.00 |
| 455 | 摄像机通话接口 | 16路摄像机接口单元；兼容RTS通话系统. | 1 | 台 | 10500.00 |
| 456 | 对讲机中继站 | 1、19英寸2RU标准机柜设计； 2、内置交直流稳压电源和散热风扇； 3、交直流两用，直流自动浮充、交直流自动切换(可选功能)； 4、配有输入、输出控制端口，可连接各种控制终端设备(例如电话录音)； 5、远程遥控中继开/关，信道切换，修改中继时延等功能； 6、频道数目：16； 7、配备相应车顶天线。 | 1 | 台 | 11900.00 |
| 457 | 对讲机 | 手持数字式对讲机；信道容量16；高功率5W；频率VHF：136-174 MHz，UHF：403-470 MHz；电源7.5V{理论值）±20%。 | 12 | 台 | 2450.00 |
| 458 | 多联充电器 | 手持数字式对讲机配套使用的耳挂耳机领夹式话筒。 | 2 | 个 | 9100.00 |
| 459 | 姆指控耳机 | 有内置麦克风/PTT/VOX可转换挂耳式。 | 4 | 个 | 300.00 |
| 460 | 对讲机耳机 | 带有麦克风,PPT组合的真空导管耳机。 | 12 | 个 | 350.00 |
| 461 | 时钟控制器 | 卫星校时/倒计时控制/EBU时码分配/倒计时时码分配四合一，整机只占用1U空间，双电源，子钟采用控制器集中供电，相当于子钟同样双电源供电（5寸子钟需连接交流电源），子钟不占用EBU端口，只需要一条标准网线与控制器连接，通过控制器面板设置子钟显示模式（正计/倒计/区间）及亮度，超大的3寸OLED屏提供清晰的正计时时钟显示,可以代替一个；1U的子钟，直观面板按键，中文菜单，设置方便，预设1-5个倒计时时点，可以选择单时间点循环或多点循环。 | 1 | 台 | 8400.00 |
| 462 | 单联时钟 | 2U高度，可机柜安装；采用控制器集中供电，子钟只需要一条标准网线与时钟控制器连接，不占用EBU端口。 | 6 | 台 | 1750.00 |
| 463 | 源名跟随系统 | 1、为提高系统的可扩展性和制作灵活性，要求各区域监视器的视频源名显示、Tally 指示实现动态管理。 2、通过矩阵和切换台的互联，进入矩阵的源名信息可由切换台跟随显示，信源名称可在所有监视系统上显示出来。 3、提示（Tally）系统必须实现导演切换提示、应急切换提示、慢动作系统选录提示等功能，从显示方式上可分为独立显示单元、屏幕分割器及摄像机系统三种方式。 4、系统中导演区、技术区、录像区和硬盘放像/慢动作区监视系统的提示（Tally）指示要求：单屏信号显示需采用独立UMD显示单元，其他由画面分割器自带UMD功能来实现，主要功能包括信号源名称的显示和字符三色状态的变化。 5、屏幕分割器和系统互通协议实现提示（Tally）显示和源名跟随。 6、采用画面分割器的监视器，TALLY指示应当通过分割器显示到监视器上，不影响布局美观的情况下，妥善解决导演区监视墙未作画面分割的显示器的TALLY 提示问题，做到整齐一致。 7、摄像机系统通过摄像机管理单元，获取提示（Tally）指示，将矩阵的交叉点信息和Tally信息传输给摄像机。摄像机系统的Tally可以与监视系统提示（Tally）同步变化，显示红绿色不同的切换状态。 8、系统必须实现群组提示（Tally）功能，在两个切换面板同时制作节目时，每个分配一个组，互不干扰。 9、系统正常使用和应急使用时，提示（Tally）信号将会无缝切换。系统状态改变时，提示（Tally）和源名信息不会丢失和跳变。 10、要求与外系统级联时，提示源名跟随（TALLY & UMD）控制系统必须提供足够的支持。 11、提示源名跟随（TALLY & UMD）控制系统设置简便、安全稳定，主要工作状态有预设置存储功能，状态改变采用“一键实施”。 | 1 | 台 | 75000.00 |
| 464 | 视音频跳线盘、线缆等 | 1、项目所需的视音频跳线盘及跳线。 2、系统集成所需的各种视频线及音频线。 3、系统集成所需的各种视频头、音频头等。 4、系统集成所需的各种辅料。 5、工具箱车辆应急处理，系统维护常用工具。 6、采购人不再追加任何线材及辅料。 | 1 | 项 | 186360.00 |
| 465 | 系统集成 | 1、含系统深化设计、系统安装培训、技术人员培训。 2、竞标人在竞标文件中必须提供视频系统图、通话系统图、TALLY系统图、工位图。1.系统集成：对本项目4K超高清转播车系统范围内包含的所有软硬件设备提供集成安装服务。 2.培训、调试：提供符合采购人实际要求的及符合国家广电总局4K标准要求的培训及调试服务。 3.与采购人进行实施计划交流。现场培训要求：要求由专业的培训讲师，对系统的各设备的使用、操作进行系统讲解，使用人员可以独立操作软件进行节目生产。 系统培训：由厂家技术工程师对采购人指定人员进行系统化培训，培训内容包括：开关机培训、软硬件应用培训、常见故障处理、应急流程培训等，具体根据项目设备情况制定培训计划。 4.项目实施前必须做好进场前准备工作。 5.现场系统搭建服务：指派专业工程师到车改厂完成软硬件设备搭建安装，包括设备现场安装环境预置、硬件设备上架归置等。 6.提供系统布线等服务。 7.需提供4K车的视频系统图、音频系统图、通话系统图、设备工位摆放图等。 8、驻场服务：自交车验收起一年内，采购人每次大小活动都必须安装技术人员驻场提供技术保障。 | 1 | 项 | 970000.00 |
| 466 | 转播车底盘及车改 | 1、转播车底盘参数： 驾驶室： C7H-G加长型-高顶 法规允许总质量： 25吨 底盘质量： 9.45吨 规格(长×宽×高)： 11742×2496×3620mm（约） 轴距： 6000+1400 mm 轴荷： 7000/18000(并装双轴) 排放依据标准： GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ（国六） 发动机功率： 297千瓦（400马力） 驱动形式： 6×4 2、投标文件中提供车改清单、工位图、转播车内外效果图。 | 1 | 项 | 1950000.00 |
| 五、4K超高清后期包装系统 |  |  |  |  |  |
| 467 | 4K超高清非线性编辑系统 | 1、12G HD/SD-SDI*2（10bit，内嵌16ch音频，支持3D和4K）、HDMI（内嵌8ch音频，支持3D和4K）、HD/SD YUV分量、S-Video、复合、AES/EBU*1（2ch非平衡音频）、XLR（2ch）平衡模拟音频输入/输出接口、 REF输入（blackburst和HD tri-level），支持50P 12G SDI，基于硬件的上、下变换功能，支持AE、Photoshop上屏，支持RS -422录像机控制采集；； 2、整机具有针对Win10系统开发的虚拟保护系统，提供保护模式和非保护模式，在模式切换时提供密码口令保护，在保护模式下可有效阻止非法文件、病毒、木马的写入。 3、整机带有一键备份还原软件，可在Win10系统使用UEFI引导下，在启动项中添加一键备份还原选项，提供了完全备份、增量备份等多种模式，在备份时可选择排除的文件夹。 4、整机系统具有以下字幕图文效果插件，包括：三维模型插件、三维文本插件、三维图表插件、三维粒子系统插件、手写体插件。 5、整机带有单路虚拟录制软件，支持1路实时视音频信号（HD/SD SDI或HDMI）基于GPU的实时色键处理（抠像可选择多个色域，各色域间是叠加关系，并可进行区域抠像处理）、1路本地视频切换及2路本地字幕、1路Script FX虚拟场景特效合成（每个虚拟场景支持4种摄像机模式，各模式间轻松实现基于关键帧的动画转场）、1路时钟及2路台标或LOGO字幕实时叠加；支持PGM信号同时文件录制（录制格式支持GV HQ/HQX AVI）；本地视音频文件解码支持 GV HQ/HQX AVI，Avid DNxHD MXF，MPG，Matrox MPEG-2 I Frame AVI，QuickTime MOV，WAV，MP3，WMV等，本地视音频文件回放支持入/出点播放、列表播放、循环播放等方式。 6、在采集外部信号的同时可进行H.264 Live流网络直播，直播时可实时叠加LOGO、进行遮幅处理。 7、采用基于GPU硬件加速的H.264回放和输出引擎插件，可在不集成核显的XEON硬件平台上，实现超实时的H.264编码文件（MP4，MOV）的输出。 8、支持直接使用P2卡和XDCAM蓝光盘自身的代理码率直接编辑，最后以高码段落下载，并在高码替换时，自动提示所需要插入的P2卡的卡号和XDCAM光盘的卷标。 9、支持导出包含HDR色彩空间元数据信息的MXF、MP4、MOV、F4V文件。 10、直接导入编辑系统的工程（FCP XML导入）及Apple ProRes （MXF，MOV） 文件,Apple ProRes 422素材的源码导入编辑，支持FCP XML和P2 PLAYList文件的直接调入，并可直接调入FCL和ALE批采集文件，保持与其它非编系统良好的兼容性。 11、支持输出XAVC Intra Class480、HD XDCAM 35M、4K（QFHD）XAVC LongG 60M、4K（QFHD）XAVC LongG 422文件，并可无需插件的回写到摄像机、录像机设备，保证能够正常回放。 12、节目监听与输出使用各自独立的音频矩阵无需切换，并可对不同的音频制作需求配置不同的音频输出模板。 13、在系统设置中支持编辑色彩空间列表（可对色彩空间项进行添加、隐藏），矢量示波器/波形监视器具有HDR监看模式。 14、混编各种不同分辨率素材—从24*24 到4K、2K在同一时间线实时编辑转换不同帧速率，支持导入/导出GV HQ Codec/GV HQX 编码的QuickTime 文件 (*.mov)，并支持导入K2代理素材。 15、支持导入H.265（HEVC）素材、摄像机拍摄的源码编辑，支持Matrox 编码视频文件的直接编辑。 16、具有动态跟踪和图像防抖稳定工具，支持（1/2，1/4，1/8，1/16）降低分辨率预览方式。 17、编辑软件自身内嵌音频响度测量工具，具有16机位同时编辑能力。 18、整机系统带有媒体文件管理软件，提供：采集（支持USB摄像头、IO板卡、IP远程桌面采集的功能，采集时可实时叠加LOGO、进行遮幅处理）、媒体文件目录管理（采用虚拟目录与实体目录相结合的方式，可建立：我的相册、我的工作簿、我的智能文件夹、我的隐藏文件夹等虚拟目录形式对目录进行分类管理）、智能素材文件管理（可对文件添加标注信息编目及对重要文件添加星标，并可通过文件扩展信息、信息编目和星标记进行高效的检索）、快编（支持入出点、裁剪点、标记点快速剪辑方式，快编结果可生成XML文件，给Edius/Premiere/Avid Media Composer/Davinci Resolve/Final Cut Pro等进行二次编辑）、自动生成影片（可自动添加幻灯片、推拉摇移、扫换等效果，套用模板拼接素材自动生成影片）等功能。 19、支持边采边编工作模式，在网络环境下可实现一台非编采集的同时，其它非编可实时调用未采集完成的文件进行编辑。 20、编辑完成的成片文件需满足如下技术要求：（输出的成片文件无需通过第三方转码软件再进行转码），输出相应视频文件。如下： 视频格式：H.264编码 分辨率：1920*1080 视频码率：8M 文件封装：MP4 帧数：25 音频格式：AAC 音频通道：4 21、支持导入SONY RAW、Canon RAW、R3D、DNG等RAW格式文件，并支持C700 RAW文件和佳能EOS C200“Cinema RAW Light”解码和静态原始文件解码。 22、支持最新的文件格式无需转换的实时源码编辑，如Sony XAVC/XVAC S、Panasonic AVC-Ultra、Canon 4K MXF（XF-AVC）、Canon 1D C M-JPEG、GoPro、DJI无人机拍摄的4K格式，同时也支持Sony XAVC/XVAC S、Panasonic AVC-Ultra源码回写回原介质。 23、支持Sony S-LOG、HLG，Canon C-LOG，Panasonic V-Log/V-Log L，DJI D-Log，ALEXA C系列摄影机的色彩空间和Canon XF-AVC素材的多种伽马曲线。 24、基于新一代Intel酷睿处理器(Intel Skylake)优化的全新H.264编码器，支持Intel Quick Sync技术的硬件极速H.264文件输出。 25、支持Title插入模式，可在预览时间线素材的同时，添加标题字幕模板。 26、带有整机系统特技效果预置模板、图文效果模板。 27、整机配置： CPU：Intel i9 9960X（十六核3.1GHz) 内存：DDR4 2666 64G 显卡：GTX1660 /6G显存 系统硬盘：SSD 512G 素材硬盘：企业级SATA 6T*4 RAID5 光驱：蓝光刻录机 显示器：27寸4K HDR液晶屏 音箱：立体声音箱 操作系统：Windows 10 64bit 企业版 机箱： 4U专用工控机箱 电源：800W。 28、供货时必须提供：整机系统视频教学光盘、系统使用手册。 29、 供货时必须提供：整机系统保修卡、整机质检单、整机装箱单、身份认证卡，防伪码（可通过手机扫码确认整机配置和产品真伪）。 30、投标文件中提供所投产品由国家认可的检测（验）机构出具的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章。 31、所投产品必须提供该设备生产商编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件）。 32、签订合同后5日内提供货物来源合法且取得原厂售后服务支持的有效证明材料。 | 1 | 台 | 81500.00 |
| 468 | 4K监视器 | 1.具有19英寸高亮度监视屏，屏幕亮度不低于1200尼特，强光下可见，可视角度不低于179度； 2.支持HDR显示，支持多种摄像机的Log曲线和色域空间，如Sony、Panasonic、Canon、Arri、RED、JVC、Fujifilm等，支持Log格式：S Log2、S Log3 ，C-Log、C-Log2，C-Log3、LogC，V-log等等，色域支持Sony S-Gamut、S-Gamut3，Canon Cinema、BT2020、DCI-P3、V-Gamut，Arri Alexa Wide Gamut 等，支持PQ及HLG曲线输入和输出； 3.支持自定义“.cube”格式的3D LUT文件调入、全屏或半屏显示、实时预览； 4.输入输出支持1.5G/3G/6G/12G-SDI输入和输出， 5.视频格式支持4K 2160p 24/25/30/50/60，1080p 24/25/30/50/60/100/120/200/240，720p 50/60, 1080i 50/60； 6.嵌入式AtomOS系统，多点触控，支持全触摸屏操作，全中文菜单，界面简洁，操作方便； 7.供电：除提供交流供电外，提供双V-lock电源插座，双电池电源供电能实现自动转换，实现不间断供电，热插拔。 | 1 | 台 | 28500.00 |
| 469 | 65寸4K电视机 | 1、4K HDR图像处理芯片。 2、杜比全景声。 3、Acoustic Multi-Audio多声道屏幕声场。 4、其它参数：HDR显示：支持；支持格式（高清）：2160p；屏幕尺寸：65英寸；背光方式：直下式；屏幕分辨率：超高清4K；背光源：LED；CPU核数：四核心；运行内存：3GB；操作系统：安卓8.0；CPU：4核；存储内存：16GB；USB2.0接口：2；光纤音频输出：支持；USB3.0接口*1；HDMI2.0接口*4。 | 1 | 台 | 10000.00 |
| 六、4K手持摄像机 |  |  |  |  |  |
| 470 | 手持摄像机 | 1、感光器件： 有效面积1.0英寸型图像传感器； 2、有效像素： 1503万有效像素； 3、镜头： 光学图像稳定透镜，光学20倍电动变焦； 4、F值： F2.8至F4.5； 5、焦距： f=8.8mm至176mm，35mm相当： 24.5mm至490mm； 6、滤镜直径： 67mm； 7、ND滤镜： Clear、1/4、1/16、1/64； 8、包括附件：电池（AG-VBR59MC）、电池充电器（AG-BRD50MC）、AC适配器、AC电缆、麦克风支架套件、肩带、眼罩、镜头罩*、防滑带*和操作说明。 | 6 | 台 | 32000.00 |
| 471 | 迷你SD卡 | 高速原装迷你SD卡，64G容量；与SD存储卡同等尺寸的P2卡,可为广播工作流程带来更高的效率、可靠性和更高的速度，适用包括但不限于如松下AJ-PX298MC摄像机的使用。 | 12 | 块 | 2600.00 |
| 472 | 摄像包 | 黑色，加厚，适用包括但不限于如AJ-PX298MC摄像机。 | 6 | 个 | 200.00 |
| 473 | 摄像机电池 | 7.2V，43wh，适用包括但不限于如松下AJ-PX298MC。 | 6 | 块 | 800.00 |
| 474 | 独脚架 | 脚架节数: 3节；承重: 12kg；收纳高度: 65cm。 | 6 | 副 | 280.00 |
| 475 | 无线话筒 | 领夹式话筒；全指向型话筒，金属材质，体积小；更加平稳的频率响应，自然还原声音；腰包发射器；2节5号电池供电，可连续工作8小时（30mW）；带有Mic/LINE切换开关，可选择麦克风与线路输入；标配：全指向型领夹式话筒x1、防风罩x1、话筒夹x1、腰包发射器腰带夹x1、靴型安装适配器x1、便携式接收器腰带夹x1。 | 2 | 套 | 3600.00 |
| 七、桂林台旧车改造 |  |  |  |  |  |
| 476 | 2录2放硬盘录像机（含2个500G固态硬盘） | 1、采用嵌入式系统+FPGA架构(非采用PC机+Windows+采集卡架构)，稳定性高，防病毒能力强；物理规格：标准1RU设备。 2、自带SSD热插拔槽位，设备在2个录制通道工作时，2个播放通道可同时进行文件播放工作； 3、支持2路SDI信号输入，支持SDI信号环出，其中一路可配置为CVBS信号输入； 4、支持2路SDI播放通道，每路播放通道配备2个BNC接口； 5、支持1路HDMI信号输入； 6、10Hz高通滤波的抖动指标不大于0.1UI； 7、4声道模拟和AES音频输入和输出，1路HDMI和1路SDI多画面输出，1路REF，1路LTC，4个422，2个千兆，3个USB，1组GPI/O接口（DB26）； 8、支持ProRes（HQ、422、LT、Proxy） MOV，Mpeg2-I MXF等文件格式； 9、支持文件和列表编辑； 10、自带2个热插拔的SSD槽位，支持播放SSD中的文件； ★11、自带2个热插拔的SSD槽位，支持直接录制到SSD中； 12、支持外接NAS存储，能够将NAS存储中的文件迁移到本地进行播放； 13、支持外接NAS存储，支持直接录制到NAS中； 14、录制过程中断电或拔下存储介质时，已录制内容仍可播放； 15、拔下正常输入的信号，多画面输出对信号丢失进行报警； 16、在录制和播放文件状态下，平均功耗不超过45瓦； 17、投标文件中提供所投产品由国家认可的检测（验）机构出具的检测（验）报告复印件，加盖供应商公章。 | 1 | 台 | 128000.00 |
| 477 | 4通道硬盘录像机 | 1、标准1RU设备。 2、标配主、备冗余电源。 3、支持4路3G/HD/SD-SDI输入和独立环出（环出支持时钟恢复），有1路SDI输入兼容CVBS，每路SDI支持8声道内嵌音频。 4、支持1路HDMI输入，HDMI输入支持8声道内嵌音频。 5、支持2声道模拟平衡音频输入和输出（卡侬接口）。 6、支持4声道数字音频输入和输出（BNC接口）。 7、支持1路HDMI和1路SDI多画面监看输出，支持显示视频画面、音量表、TC码、硬盘容量等状态。 8、多画面与原始输入信号可在一屏内切换显示，原始信号可全屏切出显示。 9、支持用户自定义每路输入信号来源的名称并显示。 10、支持用户自定义录制文件名称中的关键字段。 11、支持对信号有无进行检测和报警。 12、支持前置2声道模拟音频耳机监听（3.5mm插座）。 13、支持录制文件播放，并通过多画面和独立的HD/SD-SDI接口输出。 14、支持一路Ref信号接入，Ref可以环出。支持自发生Ref信号，用于锁定其他设备。 15、支持一路LTC信号接入，LTC可以环出。支持自发生LTC信号，用于向其他设备提供时码。 16、支持只少1个RS-422、2个千兆网口、1个USB接口、1组GPI/O接口。 17、支持对输入信号进行硬件编码，不占用CPU。 18、支持4路视频（含内嵌音频）编码。 19、编码格式支持Apple ProRes（HQ，422，LT，Proxy）和Mpeg2-I。 20、文件录制格式支持MOV和MXF。 21、输入信号之间如不同步，硬件可做自动帧同步处理，无需外接帧同步器。 22、录像机能够自动检测输入信号是否与Ref同步，如不同步，可在界面中提示。 23、每一轮次的录制过程中，各路输入视音频信号录制的文件时长应保证一致，且起始点、结束点时码一致。 24、支持录制过程中，对已录内容自动切片分段，分段长度可设定。 25、支持双热插拔前置SSD，支持两个SSD无间断交替录制。 26、支持录制到NAS存储。 27、支持通过物理按键进行录制通道选择、录制和停止操作。 28、支持对所录制文件的选择并回放。 29、支持物理按键控制快进、快退、单帧前进、单帧后退、播放、暂停等录像机常用功能。 30、支持前面板液晶屏显示录制状态、播放状态及配置菜单。 31、支持软件控制多台设备同步联录。 32、录像机采用嵌入式Linux操作系统，防止病毒干扰。 | 1 | 台 | 65000.00 |
| 478 | 路由器 | 无线路由器企业VPN：支持LAN输出口：千兆网口内置AC功能：支持LAN接口数量（千兆）：4天线：外置天线无线协议：WiFi 5适用面积：中户型（60-90㎡）处理器：其他AP管理：支持上网行为管理：支持机身材质工艺：金属机身无线速率：1000MWan口数量（千兆）：1WAN接入口：千兆网口。 | 1 | 台 | 1890.00 |
| 479 | 网络编码器 | 1、支持RCA UNBALANCED 音频输入同时也支持 SDI/HDMI 嵌入声音。 2、直播编码支持 RTMPS, RTMP, RTSP, 和 TS，支持直播到各大直播平台。 3、可以录制MP4 或 TS 视频格式到SD卡中。 4、不间断录制功能不受文件尺寸限制，支持NTFS和FAT的文件格式录像。 5、可使用简单的网路浏览器来控制, 支持Windows / Apple PC 或 手机控制。 6、同时配置两种不同比特率用于录制和直播。支持SDI和HDMI輸入。 | 2 | 台 | 7500.00 |
| 480 | 视频处理器 | 1、1RU 430(W)x44(H)x350(D) mm。 2、100VAC-240VAC +/-10%,50/60Hz ,最大功率60W。 3、3G/HD/SD SDI输入x2，输出x4,每个输入都是独立同步耦合，每个SDI输入都有错误检测功能当信号被截断或检测到错误时会无缝切换到另一通道。 4、复合输入x1,输出x2，当切断电源或紧急情况SDI和模拟复合都设有直通功能（Bypass）。 5、模拟音频输入 x4,输出x4 支持加嵌、解嵌、延时、增益调节。 6、AES/EBU 75欧数字音频(可设置输入或输出) x4 支持加嵌、解嵌、延时、增益调节。 7、可以作为帧同步器使用，提供高标清上/下变换,交叉转换,画面宽高比例转换，数模及模数转换等功能，同时标准配置有二级转换器(具备下变换/交叉转换/比例转换)，自动视频优化处理(AVO)，可以进行许多类型的视频和音频信号相互转换，并且可以选购光缆输入/输出、模拟分量输入/输出、彩色校正、帧频转换、制式转换、台标生成器,杜比E编码器/解码器等选配模块。 | 2 | 台 | 40000.00 |
| 481 | 视频音频辅料等一批 | 含旧车改造中所需的各种视音频线材及接头，视音频线材必须采用佳耐美。 | 1 | 项 | 40000.00 |
| 482 | 系统集成 | 1、含视音频系统集成费、设计及出图。 2、技术人员培训费、备品备件、售后服务等。 3、旧演播室设备拆除、维护，安装到旧转播车中。 | 1 | 项 | 60000.00 |
| 八、现有专题制作网完整搬迁及布线、新闻网及媒资网服务器部分搬迁 |  |  |  |  |  |
| 483 | 现有专题制作网完整搬迁及布线、新闻网及媒资网服务器部分搬迁 | 搬迁现有高清专题制作网、媒资系统服务器部分、新闻制作网服务器部分及部分工作站，含视音频及网络线材、布线施工、老系统设备搬运、安装、系统安装调试费 | 1 | 项 | 250000.00 |
| 九、电台部分设备系统 |  |  |  |  |  |
| （一）、配音间系统 |  |  |  |  |  |
| 484 | 录制调音台 | 1、能通过USB口把调音台的设置和快照储存到USB上，供以后调用这些设置和快照。 2、输出部分包含了延迟控制（所有输入和输出都能使用）以及一个声像控制，加上立体声和单声道混合分配。 3、彩色触摸屏：用于设置，显示控制和命名使用；可以指定插入，配置通道和设置监听等。 4、16路数字调音台。 5、16路卡农口信号输入，4路线路输入（大两星/大三星信号）。 6、彩色触摸显示屏。 7、连接扩展卡，可扩展到66路卡农口信号输入。 8、每路输入都有4段参量均衡器。 9、共16路输出口，可设置为编组/辅助/主输出等。 10、每路输出都有单独的31段参量均衡器（辅助/编组/总输出）。 11、4路可任意调用的Lexicon FX效果器。 12、4个静音编组。 13、可连接Ipad扩展，无线连接控制。 14、每路推子都会根据编组不同有不同颜色。 15、频率响应话筒输入至线路输出+0/-1dB, 20Hz–20kHz。 16、立体声输入至主输出+0.5/-0.5dB, 20Hz–20kHz。 17、总谐波失真和本底噪声（10Hz-22kHz）。 18、话筒输入（***小增益）至母线输出0.006% @ 1kHz。 19、话筒输入（增益）至母线输出0.008% @ 1kHz。 20、立体声输入至主输出0.005% @ 1kHz。 21、话筒输入E.I.N.22Hz-22kHz波宽，无计权10 kOhms。 22、线路输出<75 Ohms。 23、振荡器20Hz to 20kHz Sine/Pink Noise, variable level。 24、滤波器通道高通滤波器22Hz-1kHz, 18dB per octave。 25、均衡（输入和母线输出）高频800Hz-20kHz, +/-15dB shelving中高频22Hz-20kHz, +/-15dB, Q=0.3-6.0中低22Hz-20kHz, +/-15dB, Q=0.3-6.0低频22Hz-500Hz, +/-15dB shelving。 26、电平7个用于显示已选通道/母线，总输出和监听的八段电平表。 27、每个推子上方有4段电平表，可显示增益的衰减量和门限的关闭状态。 28、操作电压范围90-264V, 47-63Hz, autoranging。 29、功耗200W。 30、温度/湿度范围：工作温度 0°C–45°C (32°F–113°F)相对湿度0%–90%, non-condensing Ta=40°C (104°F)。 31、重量和尺寸(净)：尺寸(WxDxH) 482毫米/ 19”×520毫米/ 20.5”x 168毫米/ 6.6”；宽度与齿条耳朵445毫米/ 17.5”；重量11.8kg(26磅)。 | 4 | 台 | 28000.00 |
| 485 | 直播话筒支架 | 录音棚吊臂适合电台、广播、录音室和家庭，水平伸展820mm，垂直伸展840mm，可全360度旋转；随附有魔术贴线缆套和办公桌夹和插入附件。 | 8 | 付 | 1500.00 |
| 486 | 录音话筒 | 1、声学原理：压力梯度。 2、有源电子电路：带有双极输出缓冲器的场效应管阻抗变换器。 3、指向图形：心形。 4、频率响应：20Hz-20000Hz。 5、输出阻抗：100Ω。 6、灵敏度：-36dB ± 2dB。 7、等化噪声：6dB SPL (A-weighted per IEC651)。 8、较大输出：+13dBu(@ 1kHz,1%THD into 1kΩ load)。 9、动态范围：>134dB SPL (A-weighted per IEC651)。 10、较大声压：140dB (@ 1kHz,1%THD into 1kΩ load)。 11、信噪比：>88dB SPL (A-weighted per IEC651)。 12、电源要求：6mA,P48(48伏)幻像电源。 13、5.2mA,P24(24伏)幻像电源。 14、重量（仅麦克风）：682g。 15、毛重：882g。 16、尺寸：直径54mm，长度209mm。 | 8 | 支 | 3500.00 |
| 487 | 专业CF卡录放机 | 1、网络功能/控制功能：FTP客户端功能，允许上传录制的文件或者从服务器上下载音频文件。 2、录制，播放，下载等功能事件列表，可以根据设定的时间自动运行。 3、通过SNTP客户端功能进行时间设置使事件管理更精准。 4、自动上传功能可以自动上传录制的文件。 5、可用的iOS / Android控制应用程序：允许传输操作和带各种设置的远程遥控。 6、可安装的IF-DA2接口卡，支持Dante2声道输入和输出。 7、串行和并行端口连接。 8、闪速启动控制单元，带彩色液晶显示屏。 9、脚踏开关可以连接到远程遥控。 10、录制功能：支持96kHz / 24位高分辨率的录制和播放；双SD存储卡插槽允许备份和中继录制；自动标记功能:当发生错误或输入电平过载时，会自动标记时间点；预录制功能可以防止录制的任何丢失部分；自动曲目功能可以自动修剪曲目；包含压缩和限幅器；自动电平控制功能可以自动调整录制的输入电平；通电即录功能使设备已开启就可以开始录制；带幻象电源的麦克风输入接口；直接录制功能可以马上开始录制，无需待机。 11、播放功能：呼叫功能可以保存上次播放的位置；播放模式，如程序，随机和单曲；闪避功能，在输入电平增加或减少时自动调整播放音量；所有重复/A-B重复功能；增益播放功能传输到下一曲目的开头；单声道混合和播放功能；自动提示功能跟踪用于待机播放的***个声音；自动准备功能允许下一曲目开始前待机；音高控制和音调控制功能用于调整速度和键；可在任何位置设置标记；在曲目结束前有EOM (信息末尾)通知。 12、其它功能：可以转换输入和输出采样率；连接播放功能允许两台设备同时工作；文件自动关闭功能可以避免如在录制过程中出现突然断电而造成数据丢失；用户预设:可设置多达三组可选项保并存，如开关输入和输出，采样率选择等功能。 13、1U 机架式安装尺寸。 14、录制/播放媒体：SD SD卡 (512MB – 2GB), SDHC卡(4GB – 32GB), SDXC 卡(64GB – 128GB)；USB USB闪存(512MB – 64GB)；CD CD-R, CD-RW。 15、文件格式：CD-DA 44.1kHz, 16bit；MP3 44.1k/48k Hz, 64k/128k/192k/256k/320k bps；WAV 44.1k/48k/96k Hz, 16/24 bit。 17、声道数 2(立体声), 1(单声道). 18、模拟音频输入。 19、非平衡。 20、端子 RCA。 21、额定输入电平 -10dBV (0.316Vrms)；输入电平 +6dBV (2.0Vrms)；输入阻抗 10kΩ。 22、平衡：端子 XLR-3-31, (1:GND, 2:HOT, 3:COLD) 23、线路输入：额定输入电平 +4dBu(1.23Vrms, 参考电平 只有 -9dBFS)；+6dBu(1.55Vrms, 参考电平 -9dBFS)；输入电平 +15dBu(4.36Vrms, 参考电平 -9dBFS)；+18dBu(6.16Vrms, 参考电平 -14dBFS)；+20dBu(7.75Vrms, 参考电平 -16dBFS)；+22dBu(9.76Vrms, 参考电平 -18dBFS)；+24dBu(12.28Vrms, 参考电平 -20dBFS)；输入阻抗 10kΩ。 24、麦克风输入：输入电平 +4dBu (1.23Vrms)；最小输入电平 -70dBu (245uVrms) 或更多；输入阻抗 2.2kΩ；模拟音频输出。 25、非平衡：端子 RCA。 26、额定输出电平 -10dBV (0.316Vr；ms)；输出电平 +6dBV (2.0Vrms)；输出阻抗 200Ω。 27、平衡：端子 XLR-3-32, (1:GND, 2:HOT, 3:COLD)。 28、额定输出电平 +4dBu(1.23Vrms)；输出电平 +15dBu(4.36Vrms, 参考电平 -9dBFS)；+18dBu(6.16Vrms, 参考电平 -14dBFS)；+20dBu(7.75Vrms, 参考电平 -16dBFS)；+22dBu(9.76Vrms, 参考电平 -18dBFS)；+24dBu(12.28Vrms, 参考电平 -20dBFS)。 29、输出阻抗 200Ω。 30、数字音频输入：AES/EBU。 31、端子 XLR-3-31。 32、输入阻抗 110Ω。 33、格式 AES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)。 34、支持的采样频率 44.1k / 48k / 96k Hz。 35、S/PDIF 接口：端子 RCA。 36、格式 IEC60958-3。 37、支持的采样频率 32k–96k Hz。 38、数字音频输出： AES/EBU，接口：端子 XLR-3-32，输出阻抗 110Ω，格式AES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)；支持的采样频率44.1k / 48k / 96k Hz； S/PDIF接口：端子 RCA；格式 IEC60958-3。 39、控制输入/输出： RS-232C 接口：端子 D-sub 9 针，PARALLEL 接口：端子 D-sub 25 针，PHONES 接口：端子 Standard 6.3毫米 (1/4")立体声插孔。 40、Maximum output 45mW+45mW(THD+N 0.1% 或更少, 32Ω)。 41、功率 AC 100V – 240V, 50/60Hz。 42、功率消耗 22W 20W。 43、尺寸 482.6(W)×44(H)×300.5(D) 毫米。 44、重量 3.2kg 2.9kg。 45、工作温度范围 5 – 35℃。 46、配件 AC交流电源代码， RC-10遥控装置，机架安装螺丝套件，安全螺丝工具包，用户手册，保修卡。 47、频率响应： 20Hz – 20kHz, +0.5/-0.5dB(JEITA) 20Hz – 40kHz, +0.5/-3dB (JEITA)。 48、失真 0.2% 或更少(Ref:-16dB/BALANCED,JEITA)。 49、S/N 比 106dB 或更多 (JEITA)。 50、动态范围 106dB 或更多 (JEITA)。 51、串音 100dB 或更多 (JEITA)。 52、EIN(equivalent input noise) -125dBu 或更少 (40Ω 20kHzLPF)。 | 4 | 台 | 6500.00 |
| 488 | 有源监听音箱 | 1.音量 ：最大短期声压级增加4 dB。 2.功率 ：峰值输出功率分别从高频20W + 低频20W、高频40W + 低频40W，增加到了高频50W + 低频50W。 3.频响 ：在相同的精准度标准下，低频下潜拓展到了更低频率。 4.耗电 ：在性能提升的前提下，音箱的功耗还有所降低：待机功耗从 10W 降低至 3W，满电平输出功耗由 80W 降低至 60W。性能提升、效率提升是永恒的课题。 5.控制 ：背后的频率响应控制开关增加“桌面控制（Desktop Control）”，有助于减少因反射界面而引起的中低频声染色； “低频调整（Bass Control）” 进行了优化。 6、双功放有源音箱（4寸）：较大声压级：100dB；频率响应精度：± 2.5 dB (62 Hz - 20kHz)；输入格式：模拟；单元:低音：4"高音：3/4" metal dome；频率响应：56 Hz – 25 kHz (-6 dB)；功放功率：低音：50W，高音：50W；尺寸：242 x 151 x 142 mm；重量：3.2 kg。 | 4 | 对 | 9000.00 |
| 489 | 监听耳机 | 头戴式耳机；功能用途：HiFi耳机，监听耳机，手机耳机，音乐耳机；连接方式：3.5/6.3mm立体声插头；发声原理：动圈耳机；佩戴方式 头戴式；频响范围： 5-35000Hz；灵敏度96dB；总谐波失真≤0.2%；额定功率100mW；耳机线；3m；耳机线设计；单边；产品重量 270g。 | 8 | 付 | 1100.00 |
| 490 | 专业多通道耳机分配放大器 | 1、分为A、B两组立体声输入通道，以及一组外部输入信号。 2、6个耳机的线路输出通道可以任意混合以上这三组通道输入的信号。 3、A、B、外部这三组输入信号都可在每一路输出通道上进行音量调节、静音、设置单声道/立体声。 4、带额外的XLR输入接口，可做对讲使用。 5、6个独立的具有超低噪音及高输出的耳机放大器（每通道150毫伏）。 6、具有TRS平衡的2组立体声输入（A和B）。 7、每通道上均有可调型“more me”立体声外接输入。 8、可在输入A、B间进行编组。 9、可外接XLR话筒实现对讲功能。 10、每通道上均有直接立体声线路输出。 | 4 | 台 | 3000.00 |
| 491 | 录制桌 | 1、根据机房环境、设备需求、人性化原理、个性化设计等方面设计布局。 2、工作位主要选材采用钢木为主材，工位主结构考虑以优质钢板为主搭建，充分考虑、合理安排设备走线途径和维护方便性能，要求信号线和强电线分别途径、不得形成信号干扰。每工位配置6位多功能10A~220V插座。 3、每工作位配置一只14u高度固定机柜（如有特殊要求，可以做成活动形式）。 4、配音桌桌面板选用抗培特板制作，表面威盛亚防火板处理，色彩结合环境进行设计，桌面高度符合人机工程学原理。 5、可防误操作，下方机柜前门带锁做门，表面只露出必要操作的按钮孔。 | 4 | 张 | 15000.00 |
| 492 | 椅子 | 面料材质：皮质；组装式转椅；不带搁脚；靠背最大角度：155~120度(含)；人体工学椅；可旋转；固定式头枕；可滑动；升降方式：旋转升降；五星脚材质：钢制脚；扶手类型：固定扶手；尺寸65*66*（102~112）；产品净重（kg）19.5kg。 | 8 | 个 | 1300.00 |
| 493 | 电台配音间装修改造 | 要求见附件。 | 1 | 项 | 416313.94 |
| 494 | 安装调试 | 系统工程设计，安装和调试,包含安装线缆，辅料。 | 4 | 项 | 15000.00 |
| 495 | 电视配音间声学装修 | 4间简易配音室现场定制施工，要求见附件。 | 4 | 项 | 25000.00 |
| （二）、融媒体直播间 |  |  |  |  |  |
| A、融媒体直播室、导播间播出设备系统 |  |  |  |  |  |
| 496 | 直播调音台 | 1、控制界面不少于16路推子； 2、控制界面为模块化结构，每模块不超过4推子，每路推子不少于5个可自定义操作按键；同时每通道具备OLED输入源显示屏,不少于 30个字符显示； 3、调音台具备原厂TFT多点触控10英寸以上彩色触摸屏表桥，显示风格及内容可完全根据用户需求进行自定义设置，至少可同时输出电平表、相位表、均衡和动态处理的图形； 4、不少于4路话筒输入，4路立体声耳机输出，除此之外，不少于8路模拟线路输入，不少于8路模拟线路输出； 5、不少于8路AES/EBU 数字输入，8路AES/EBU 数字输出； 6、不少于20路GPI逻辑输入，20路GPO逻辑输出； 7、架构为多网口分散式网络化调音台，DSP与音频接口完全分散独立架构，可根据具体安装环境任意指定话放、模拟线路、AES/EBU等各个音频接口的安装位置；升级扩展灵活，维修方便，满足今后的发展需要，控制面故障不中断音频输出； 8、音频处理机柜配置双电源；机柜内无风扇设计，24小时不停机工作； 9、内置矩阵，任何母线可任意分配至任意物理输出接口；数字输入和输出接口24比特量化，输入具备取样频率转换功能；模拟输出和模拟输入的最大输入电平为24dBu；内部DSP 处理40比特浮点； 10、支持至少16个DSP全功能处理通道，至少24条立体声输出母线，可根据需要自由分配为PGM，Aux , Group ，N-1母线；调音台可选配自带延时模块，延时量可自定义调整，不少于30秒立体声，兼容5.1格式； 11、所有输入通道具备次音频滤波、高低通滤波，4段均衡、压缩器、限幅器、噪声门、扩展器、AGC等；话筒输入带48V幻像电源，在控制面实现控制；调音台控制面具备相位切换开关； 12、具备不少于8路立体声的电平、相位监测功能，对电平过高和电平过低，相位错误等自动报警，用户可自定义电平门限以及启动作用时间。输出信号中断报警，可同时将报警信号提示，并且报警门限电平和时间可调； 13、调音台自带多种监测功能，至少可监测PGM电平、相位、机箱温度、湿度、电源状态及光纤传输状态等，监测信息可分配至调音台彩色触摸屏显示或触发内部外部音频报警； 14、调音台加电启动到可听到音频播出的时间小于20秒； 15、具备自同步和外接同步信号接口；可以与Word clcok, AES/EBU信号同步；, 16、具备多级用户权限设置功能； 17、具备多级日志记录管理功能、可自定义日志记录的内容，并且可设置自动删除日志的时间范围； 18、调音台采用双电源供电； 19、含对讲盒及对讲话筒。 | 3 | 台 | 420000.00 |
| 497 | 直播话筒 | 1、动态元素：具有动态囊，不需要外接幻象电源。动态元素是能够再现音频在高声压级无噪声和失真。 2、超心形拾音模式：提供一个集中的回暖，同时尽量减少轴的噪声和氛围。 3、整合流行屏：集成的弹出屏幕有效降低噪音，使话筒在近距离使用。 4、整体悬架：被安装在一个集成的悬挂系统，可以减少处理和定位噪声上。 5、传感器Dymanic ，压力梯度传感器。 6、拾音模式超心型。 7、频率响应20Hz - 20kHz的。 8、动态范围（典型值）。 9、讯噪比CCIR 468-3：62分贝，符合DIN / IEC 651：76分贝10、最大输入声压级CCIR 468-3：32分贝，符合DIN / IEC 651：18分贝-A。 11、电源要求没有 - 动态元素。 12、输出阻抗额定阻抗：200欧姆。 13、额定负载阻抗：≥10K欧姆。 14、输出连接器3针XLR母。 15、无垫。 16、低频滚降无。 17、尺寸：约3.35×2.52（85×64毫米）（长度×直径）。 18、重量：约500 克。 | 6 | 个 | 7500.00 |
| 498 | 直播话筒及显示器支架 | 八爪鱼支撑系统多用途桌面支架，含显示器支架、美颜灯支架，穿桌型，可挂载2至4个标准显示屏，显示屏放置尺寸17～27吋；产品承重量25kg。 | 6 | 个 | 8500.00 |
| 499 | 广播数字延时器 | 1、带AOIP输入网路音频延时器，具有1路AES3数字音频、1路模拟立体声音频、4路AOIP网络音频输入，1路AES3数字音频以及1路模拟立体声音频同时输出能力。 2、采用最新的音频不变调伸缩技术，在不改变音频音调的情况下对音频进行变速处理，完成延时建立或延时退出。 3、支持一键同时控制主备链路模式，以确保主备链路的节目一致性。 4、带AOIP网络音频延时器，可以实现直通、建立、退出、咳嗽、DUMP全部五种操作的双机同步控制，确保两台延时器处于完全一致的状态。具备断电自动旁路功能。 | 3 | 台 | 22800.00 |
| 500 | 嘉宾话筒 | 双鹅颈会议话筒；Microflex可互换式电容话筒头；频率响应50-17，000 Hz；阻尼系数180Ω(EIA 额定为 150 Ω)；工作湿度0 -95%；工作温度(℃)-18~ 57℃。 | 12 | 个 | 2500.00 |
| 501 | 话筒放大器 | 1、可提高语音的透明度和清晰度；显著降低反馈、混响和梳状滤波效应 ；自动调整需要精确设置的多个功能 ；尽可能缩短设置时间 - 即插即用 ；释放混音控制台上的通道。 2、可作为简易混音解决方案用于各种语音应用；固定音频设备——教堂、学校、会议设施、立法机构、酒店 ；便携式设备——音响租赁、A/V推车、便携式音频机架。 3、带有Crestron控制系统接口。 4、音频系统安装人员可通过自动混音工具排除常见的问题，如反馈前增益不足和语音不清晰。 5、自动控制话筒的开关，优化会议设施、教堂、政府机构、学校等场合的声音品质。 6、可与任何低阻抗动圈或电容话筒（包括无线话筒）配合使用。 7、多台混音器能与其他混音器连接。 8、每个输入通道都有一个双频带均衡器和三个逻辑终端。 9、均衡器可减少多余的低频拾取，让领夹式、界面式和手持式等不同类型话筒拥有相似的音质。 10、逻辑终端可用于控制外部设备。每台混音器都配有一根电源线和连接线、及机架安装硬件。 11、可通过结合以下三个功能实现完美无瑕的自动混音效果：（1）噪音适应门限：为每个输入通道区分持续的背景噪音（例如空调）和变换的声音（例如语音），不断调整通道激活阈值，从而只有当语音音量高于背景噪音时才能激活通道；（2）最大总线：控制可能会被单个声源激活的通道数量， 一个说话人只能激活一个通道，即使多个话筒都“听到”该名说话人；（3）锁定最后一个话筒：保持上一个被激活话筒处于工作状态，直到下一个话筒被激活，锁定最后一个话筒确保背景环境音一直存在。 12、快速、无噪音选择话筒，自动根据背景噪音的变化进行调整。 13、激活其他话筒时自动进行增益调整——NOMA（衰减话筒的数量）。 14、锁定最后一个话筒功能可以维持环境噪音。 15、可调节每个通道的低频衰减和高频滤波。 16、通道激活和衰减指示灯。 17、主动平衡话筒电平XLR输入和主动平衡话筒/线路电平XLR输出。 18、带手动电平控制的辅助电平输入；带有电平控制的前面板耳机输出；带有可选阈值和LED指示灯的峰值响应输出限幅器。 19、可连接≥400个话筒。 20、频率响应自: 50 Hz ；频率响应至: 20 KHz ；阻抗输入: 10 kΩ ；阻抗输出: 线路： 60 Ω; 头戴式耳机： 300 Ω; 直接输出： 1000 Ω; 发送/返回： 1000 Ω ；最大输入电平: 话筒： -15 dBV，线路： +22 dBV ，辅助： +22 dBV ，发送/返回： +18 dBV 。 21、最大输出电平：线路： +18 dBV；头戴式耳机： +12 dBV；直接输出： +18 dBV；发送/返回： +18 dBV 。 22、总谐波失真: ≤ 0.1 %，+18 dBV输出电平，50 Hz - 20 kHz。 23、工作电压: 230 Vac, 50/60 Hz, 100 mA, maximum 重量: 4300 g 。 24、输入通道激活：起始时间： 4毫秒；保持时间： 0.4秒（可切换至1.0秒）；衰减时间： 0.5秒 ；衰减： 15 dB（可切换至无穷大） 。 25、均衡： 低频： 6 dB/倍频程衰减，转角可调范围为25 - 320 Hz ；高频： 5 kHz时为±6 dB，10 kHz时为8 dB，滤波处理 。 26、限幅器：类型：峰值；阈值： 关闭、+4、+8、+16 dBm ；起始时间： 2毫秒 ；恢复时间： 300毫秒。 27、指示灯： 开始限幅时为红色灯光 。 | 3 | 台 | 11500.00 |
| 502 | 主持人监听耳机 | 功能用途：手机耳机，HiFi耳机，监听耳机；连接方式3.5mm插头；发声原理动圈耳机；佩戴方式头戴式；频响范围15-25000Hz；产品阻抗55欧姆；灵敏度91dB； 最大功率；200mW；插头类型I直型，镀金；耳机线3m；外壳材质人造皮革头梁；产品重量240g；耳机附件包装清单AKG K240 MKII x1；3.5mm转6.3mm镀金插头 x1 电话线版连接线 x1；耳套 x1。 | 6 | 个 | 1100.00 |
| 503 | 嘉宾监听耳机 | 封闭式耳机；佩戴方式头戴式 ；主要用途监听,HiFi；换能原理动圈式 ；驱动单元/直径；40mm大动驱单元； 频率响应16Hz - 22kHz ；阻抗32欧 ；灵敏度113dB；最大功率200mW ；麦克风响应频率16Hz - 22kHz ；麦克风灵敏度113dB ；外观颜色黑色；插头Φ3.5mm插头； 重量200g 。 | 12 | 个 | 850.00 |
| 504 | 专业多通道耳机分配放大器 | 1、耳机分配器高度为1U的机架式，设有六组独立耳机放大器，可分配立体声音频道六组不同耳机输出端口，每组均有独立音量调校功能及输入接口。 2、可应用在电台播音室嘉宾访问监听上，同时能提供一路独立输入，用于导播员对讲等。 3、输入阻抗:>20kΩ平衡,>10kΩ非平衡。 4、可以驱动阻抗为32Ω 到600Ω的耳机,而且都能保持150mW的输出。 5、单独音量控制:-60dB 到+18dB增益。 6、输入电平:+28dBu。 7、主音量控制:±10dB增益。 8、输入阻抗: >20kΩ平衡桥接(主)，>10kΩ非平衡 (插点输入)。 9、输出电平: 可以驱动阻抗为32Ω到600Ω的耳机，而且都能保持150mW的输出。 10、单独音量控制: -60dB到+18dB增益。 11、输入电平: +28dBu。 12、Override输入: +3dBu用于音量@+18dB增益。 13、主音量控制: ±10dB增益。 14、主立体声输入: 2 x XLR 3针，母座(平衡，也可以是非平衡)。 15、输出: 6 x1/4”(6.35mm) 立体声耳机插座。 16、电源输入: 带滤波的IEC，可切换110-120V, 或220-240V, 带保险丝, 功率9W。 17、保险丝: 防浪涌保险丝100mA 20 x 5mm(230VAC)¦防浪涌保险丝250mA 20 x 5mm(115VAC)。 18、尺寸(祼机): 48cm (宽) x 10.8cm (深) x 4.2cm (高) (1U)。 | 3 | 台 | 6500.00 |
| 505 | 有源监听音箱 | 1、双功放可与适合于需要有较宽频响但空间受限的环境，包括近场监听、录音棚／家庭录音室、工作站、广播与电视控制室以及转播车。 2、反向导孔设计使低音清晰度表现完美，无压缩及导孔噪音。 3、结合真力指向性控制波导技术™(DCW™)和最低衍射箱体技术™(MDE™)箱体的圆滑边缘和略微弯曲的正面和侧面，能获得宽广且平坦的在轴和离轴频率响应。 4、声像定位精度，同时能在最大程度上减少听音疲劳。 5、分频滤波器具有很陡峭的斜率特性，每一个低失真单元有专用功放驱动，标准配置为磁屏蔽、过载保护电路和多功能房间响应修正控制。 6、每只都配有箱体隔离支座，支座通过隔离监听音箱与其安装面而防止对声音的染色， 同时，采用箱体隔离支座还可以调整音箱的角度，使其声轴对准听音位置。为了便于在不同环境中进行安装，留有用于壁挂式安装的后部支承点与落地式支架安装的箱体底部M10螺孔。 7、最大声压级： 105db；频率响应： 48-20000Hz+ 2.0dB；功放功率 低音90W+ 高音90W；尺寸：H x W x D 365 x 237 x 223；重量： 8.6kg。 | 3 | 对 | 13000.00 |
| 506 | 专业U盘固态播放机 | 1、1U机架式专业SD卡录音机播放器 1)支持SDHC卡/CF卡(UDMA)立体声录音及USB 存储。 2、1U 紧凑型设计。 3、采样率PCM 192kHz，DSD 5.6MHz。时钟频率精确度，低抖动清晰直接的系统，串联与采样电平操纵（录音和回放）。 4、XLR 模拟平衡 I/O，RCA 模拟非平衡 I/O，用于 PCM 的 RCA 光纤数字 I/O(S/PDIF)。用于 PCM 的 XLR 数字 I/O（AES/EBU），用于 DSD 的 BNC 数字 I/O（SDIF-3/DSD-raw），支持XLR 数字I/O。 5、 LED 电平表。 | 3 | 台 | 5500.00 |
| 507 | 接收机 | 1、石英锁相环合成的AM / FM调谐器具备30个FM和AM电台可存储。 2、RDS(无线电数据系统)显示。 保留预设断电时。 3、大屏幕液晶数字显示。 4、自动搜索功能。 5、1标准机柜机箱空间环境。 6、3.5mm耳机输出，XLR输出。 7、信号强度LED仪表指示。 8、调谐范围：87.5-108MHZ 3分贝的限制：12dB 镜像抑制：为53dB 可用灵敏度单IHF：9dB Selectivity：(- 70kHz：+ 90khz) 的S / N比在1 mV单：52dB 立体：50dB 总谐波失真在1毫伏40千赫：0.18% 立体声分离度：28dB 自动扫描灵敏度：23dB 是抑制其MOD： 天线输入阻抗：75欧姆 我的部分： 调整范围：530 - 1710千赫(10 kHz的增加。) 522 - 1611千赫(9 kHz的增加。) 如果频率为450kHz 可用灵敏度：28dB 自动扫描灵敏度：41dB 的S / N比在5毫伏/米：46dB 6 dB带宽：7kHz 图像信号的反应： . + / - 9千赫：46dB AGC动作：度 THD在5mV／m：0.40% 天线输入阻抗。9、300欧姆 尺寸：19“x 1.75”x 7“ 重量：7.1磅(3.2公斤)。 | 3 | 台 | 4500.00 |
| 508 | 声卡 | 1. 24-bit/192kHz AD/DA转换器。 2. 24 dBu 最大模拟信号电平。 3. 3波段参数EQ和最大化。 4. LTC,和interboard同步输入。 5.低延迟HR驱动包： WDM DirectSound, ASIO, Wave and driver。 6.在AES输入和独立AES通入输入上有硬件SRC。 | 3 | 块 | 7500.00 |
| 509 | 电话机 | 话机铃声：16种和弦乐；支持号码存储：屏幕显示：智能背光 ；主要功能：来电语音拨号、免提通话、一键拨号、音量4级调节、来电记录最近48组。 | 12 | 台 | 200.00 |
| 510 | 数字分配器 | 2路AES立体声信号一分4或1路AES立体声信号一分八，冗余电源，断电直通、音频数据流输出、带网络监控，可以通过面板或网络选择输入输出信号监听、监看。 | 6 | 台 | 13000.00 |
| 511 | 八选一切换器IBS300 | 具有主数字、主模拟输入及第三备份信号（数字或模拟），8路输入，内部包含半导体存储器，在所有输入都没正常信号时可内部补乐。带有数字和模拟输出。 | 3 | 台 | 22300.00 |
| 512 | 模拟分配器 | 2路单声道一分4，冗余电源，断电直通、音频数据流输出、带网络监控，可以通过面板或网络选择输入输出信号监听、监看。 | 6 | 台 | 13800.00 |
| 513 | 直播桌 | 1.根据采购人提供的款式、尺寸定制，要求结构合理、功能完善、和谐美观。 2.直播桌面距地面高度、整体高度、总深度、桌面宽度、厚度等尺寸要满足用户强度和美观要求，符合人机工程学，满足人体工学设计。 3.设计主持人2位、嘉宾 5-6位，桌面上可嵌入调音台、液晶屏显示器、话筒、键盘鼠标等周边设备桌下14U标准机柜左右各一套，能够安放大机箱电脑主机。 4.直播台采用钢、木等结构进行组合。要用环保材料或者防火板。 5.主持台台面可安放4到6块显示器可用液晶支架撑起，主持人位置均配有键盘抽屉，并可以满足安装延时器、键盘切换器等设备。 6.导播桌面下配置安装2-4个键盘托架。 7.直播台的结构采用组合式全拼装设计，可拆卸成平板包装，方便日后发展及适应各种通道。考虑安装与维护的灵活性。直播桌的后挡板采用移动设计或者壁挂设计，能够快速打开，方便技术人员检查设备及线路。（材料可用木头制作或者钢板制作两种选择）。 8.直播台内部有专业的布线设计，机柜与机柜之间设计有U字形专业走线槽。通向直播台的各个组成部位。最大限度地确保不互相干扰，有序的位置安排使后期布线维护方便灵活。 9.每机柜配置GB2099.3-1997（万用孔）10A 250V～，品牌插座，预留安装网线、光纤接入开口位置。 10.直播台台面采用高密度板板制作表面喷进口PU聚酯漆或者采用威盛亚（或富美佳）防火板制作防滑、耐磨，并采用透明亚克力进行装饰。台板的厚度和颜色根据采购方的需要定制。 11.直播台下面钢制部分的选材及参数:钢制部分全采用优质冷轧钢板, 材料：主要承重框架采用2.0mm优质冷轧钢板定制、其余结构采用优质冷轧板≥1.5mm。表面静电喷塑，颜色可以按房间装饰效果配色或在中标后与采购方商议确定。具体钢材厚度如下:机柜侧板支脚:厚2.0mm、后连接板 ：厚1.5mm；；托板：厚1.5mm；角铁厚2.0mm；后门，侧门，走线槽，U板等部分采用1.5m优质冷轧板制作。 12.表面处理工艺:金属部分: 产品成形—去油去锈—加温热磷化—静电喷塑，漆膜富有现代感，内部镀锌件均为采用热镀锌钝彩工艺，木质部分:高密度压制而成，防火底漆,采用五底三面工艺,高档聚脂面漆以及威盛亚（或富美佳）防火板贴面，颜色可选。 13.产品结构:采用拼装式结构,现场安装，结构件工艺精致，外圆角光滑，无任何可能对设备安装和维修人员造成伤害。 | 6 | 张 | 35000.00 |
| 514 | 电话耦合器 | 1、专业热线电话接入与控制装置，可供各类广播电台、电视台在直播节目中使用，也可适用于电话会议、电话录音等场合。 2、提供四路电话接入，采用微电脑芯片及电子开关技术，各路控制相互独立，切入切出操作方便灵活，最多可实现四路电话同时接入，听众与主持人，听众与听众之间既可设置成多方通话、自由交谈，也可实行通话保持，分别交谈。 3、提供主备两个直播室的音频及控制接口，用户只需加配一个控制小盒及相应的控制电缆，即可实现两个直播室分时共享一套热线装置。 3、每一路均设有消侧音调节开关，能获得较好的电话音质，避免有害声反馈。 4、在导播及主持人控制小盒中内置通话装置，包括麦克风与扬声器（主持人可将通话输出换接至调音台或耳机分配器），并设有通话按钮，方便内部通话。 | 3 | 台 | 4500.00 |
| 515 | 导播桌 | 1.根据采购人提供的款式、尺寸定制，要求结构合理、功能完善、和谐美观。 2.导播桌操作桌面距地面高度、整体高度、总深度、桌面宽度、厚度等尺寸要满足用户强度和美观要求，符合人机工程学，满足人体工学设计。 3.导播桌以桌下19”多媒体柜为承重体，多媒体柜主要承件冷轧钢板材料厚度≥ 2.0mm，其余材料厚度≥1.2 mm等。柜体内配置角铁、隔板、盲板、PDU等。后侧配置落地走线架，整个走线架内部相通，表面静电喷塑，颜色浅灰。 4.导播桌面下配置安装2-4个键盘托架。 5.导播桌后方配置灯箱屏风，白色亚克力，蓝色灯光，随两侧台板做到落地。台板选用进口高密度板为基材，表面采用高档油漆，颜色晓灰，同色封边，两侧圆角落地，厚度≥35MM。 6.钢制部分采用优质冷轧钢板，内结构厚度≥2.0mm，外装饰厚度≥1.2mm。表面静电喷塑。 7.表面处理工艺：A、金属部分: 产品成形--去油去锈--加温热磷化--静电喷塑，漆膜富有现代感，内部镀锌件均为采用热镀锌钝彩工艺。B、木质部分:防火底漆,采用五底三面工艺,高档聚脂面漆。 8.产品结构:采用拼装式结构,现场安装，结构件工艺精致 ，外圆角光滑，无任何可能对设备安装和维修人员造成伤害。 | 3 | 张 | 15000.00 |
| 516 | 卫星校时钟 | 1、母钟 1U上架安装，全自动工作。 2、具有软件判断功能，直观指示信号搜索、跟踪和失锁等状态。定时精度：1μs。 2、SZ码输出57位，串行BCD反码。 3、EBU码输出引脚1、2，平衡式。 4、RS232输出、 RS422输出。 5、具有SZ时码、EBU时码、1pps、5MHz等多种输出。 6、高稳定度全自动工作。 7、可以手动设置时间，且断电守时。 8、北斗、GPS双模比对输出。 9、输出6响报时音。 10、馈线长度30米 。 11、标准1RU。 | 1 | 个 | 16500.00 |
| 517 | 时码驱动器 | SZ 时码分配，12路时码输出。 | 1 | 台 | 1900.00 |
| 518 | 广播报时机 | 1、符合国家标准GB/T4961-1999《广播报时信号》研制的新一代广播电台专用报时信号发生器标准，可用于各级广播电台的整点报时，报时信号内可加载时间编码。 2、全自动工作，接收标准时间信号的同步校准，保证报时音输出的准确性。 3、具有标准串行接口，可以通过微机或音频工作站录入数字化后的语音信号。 4、可根据具体情况和要求增加半点报时，用于电台台内报时。 5、SZ时码:串行BCD码的调宽码，码元宽度为64μS,“0"位宽度 16uS.“0"位宽度46μS，共49位，依次为起始位0，年8位、月7位、日7位、星期4位，小时6位、分7位、秒7位、一 位结束位0;电平: 3~ 18VP-P。 6、EBU时码:阻抗:高阻，平衡;电平：4VP-P+12dB。 7、计算机控制接口: RS232接口，波特率9600bps, 1位停止位，无奇偶校。 8、报时方式:每小时整点前报出5声800Hz低音，整点报出一声1600Hz高音，高音的起点为整点时刻。 9、报时信号频率:低音简谐信号频率为800Hz，误差小于+0.8Hz，高音简谐信号频率为1600Hz，误差小于士1.6Hz。 10、报时信号的格式:低音持续0.25秒，高音持续0.5秒，持续时间误差优于0.0015:每两声间隔时间为1秒，误差不大于0.001S。 11、加载时间码:根据要求可加载时间编码:加载年、月、日、小时编码。 12、报时信号输出:输出阻抗为60092平 衡式，输出幅度不小于+4dBm 13、机箱尺寸：宽度：440CM (19英寸)高度: 44CM (1U) 整机重量：约4KG。 | 1 | 台 | 4300.00 |
| 519 | 直播间子钟 | 5寸子钟；输入接口SZ编码；可与外信号同步，无信号时靠内晶体维持自运行；数显式子钟，采用全静态显示、无闪烁。具有高性能复位电路，抗死机；显示标准时间信息；数码管采用5寸数码管，红色显示；钟面采用防眩光处理，无反射。 | 6 | 个 | 4600.00 |
| 520 | 卫星接收机 | 1、支持多种信号源输入（标配为卫星输入），可解码H.264/MPEG4 AVC、MPEG2等。 2、具备广播级传输功能，包括ASI、MPEGoIP、CVBS、AES、XLR等接口，解清流节目，传输接口均拥有冗余备份功能。能够监控异常信号并触发继电器报警,提供友好的用户管理方式，并开放SNMP可编程接口，便于机房设备集中管理。 3、具备广播级传输功能；支持多种信源输入，符合DVB-S、ASI标准；支持多种格式视频解码，符合H.264/MPEG4 AVC、MPEG-2编码标准；支持多种传输接口输出，提供ASI、MPEGoIP输出；支持多种视音频输出接口，提供CVBS、AES、XLR；通过RCA接口输出OSD方式的菜单，用于用户操作；支持中英文菜单、友好的用户界面；内嵌Web Server，支持Web管理、OSD管理方式；支持掉电节目记忆功能，网口、串口升级。 | 3 | 台 | 8500.00 |
| 521 | 直播间内设备连接器材 | 直播间内设备互联网线及RJ46头若干，号码管、热缩管、模拟、数字线、卡龙头、大小三芯管等耗材。 | 6 | 批 | 20000.00 |
| 522 | 音频处理器 | 1、基于DSP处理器的硬件平台，使用了9颗飞思卡250MHzDSPB56724DSP或同等及以上档次处理器，运算速度提升6倍， 提供先进的 MX音频处理架构， 使调频广播能够播出更佳的播出效果及响度； 2、DSP为基础的立体声编码器和复合限幅器，包含调频预加重处理功能可以确保发射信号无杂音并且峰值可以被有效地控制； 3、整机为无风扇式设计，无运行噪音； 4、主备播出设备、双电源播出设备应分别接入不同的供电回路； 5、双电源设计可以自动切换， 满足广电总局 “广播电视安全播出管理规定” 关于双电源播出设备可接入不同的供电回路的使用环境； 6、处理器包含立体声增强、均衡、自动增益、多频段压缩、峰值限幅功能、立体声编码器及复合信号限幅功能； 7、动态峰值限幅技术， 在提高音频瞬态打击及高音效果的同时可以降低由此造成的失真； 8、内含调频预加重处理功能； 9、Quick Set-up可提供用户操作直观简易的快速设定功能， 可以快速完成安装设定； 10、包含MX处理架构等共6种处理架构； 11、开放SNMP协议供第三方集成， 能够提供的设备信息需包括：AES数字音频信号无声；AES数字音频信号错误；AES数字音频信号正常；模拟音频信号无声；模拟音频信号正常； 12、两个分别独立的的音频处理通道可以分别用数字几模拟调频广播；包含R128/ITU BS1 170-3响度控制标准；基于真峰值表(R1 28/ITU1 770-3的 HD数字调频限幅器； 13、提供60种以上预设处理模式； 14、具备一个AES3音频输入器端口， 两个AES3输出端口和一个AES1 1同步输入端口； 15、具备一路立体声模拟输入和输出端口； 16、两组AES数字音频输出，可分别设置输出电平； 17、模拟L/R输出和数字输出可配置为无预加重输出或预加重输出； 18、两个可独立调节输出电平的复合输出端口； 19、AGC增益控制功能为两波段及五波段高速DS P音频处理； 20、五频段和二频段处理模式可切换选择； 21、根据节目单编排设置处理模式； 22、可依据节目强化低频声音的调整； 23、语言和音乐节目的自动区分调整功能； 24、隔离的GPI\O接口； 25、支持内置的信号发生器和内部同步时钟信号,同时提供外部的同步时钟接口； 26、100M的TCP/IP以太网接口，可进行远程配置； 27、提供SNMP协议，使基于该协议的第三方软件能够获取设备实时运行状态信息； 28、频率响应： 基于50µs标准调频预加重曲线±0.10 dB, 2.0 Hz- 15 kHz； 29、总系统失真： （去加重， 100%调制）<0.01%THD,20 Hz- 1 kHz,在15 kHz时上升到≤ 0.05%； 30、信噪比：≥90dB，未加权（旁通模式，去加重，20Hz-15kHz宽带， 100%调制）； 31、串音：≤-70dB,20 Hz- 15 kHz； 32、数字输入采样频率： 自动选择32,44.1,48,88.1和96KHz。 33、阻抗：≥10 kΩ负载阻抗，平衡式； 34、失真：≤ 0.01%THD（旁通模式，去加重）20Hz-15kHz宽带； 35、额定输入电平： 可通过软件从-9.0调节到+13.0 dBu(VU)； 36、最高输入电平：+27dBu； 37、连接方式：两个XLR型端口，母头， EMI抑制。插脚1接底盘电线，插脚2(+)，插脚3电平衡，浮接且对称； 38、A/D转换： 24比特128x倍超采样率 delts sigma线性相位防失真滤波器； 39、滤波： RFI滤波，带0.15Hz高通滤波器。 | 3 | 台 | 120000.00 |
| 523 | 系统综合布线集成 | 6个直播间，3个导播间综合布线 设备集成培训。 | 1 | 项 | 180000.00 |
| 524 | 声学装修 | 简易配音室现场定制施工，要求见附件。 | 1 | 项 | 1146600.02 |
| B、融媒可视化系统 |  |  |  |  |  |
| 525 | 主播近景补光灯，演播室近景补光灯 | 安装在摄像头支撑手臂上专业美颜近景灯。 | 6 | 个 | 800.00 |
| 526 | 嘉宾主主持播摄像头 | 无畸变摄像头1080P同轴数字高清工业迷你摄像机；直播间配置2个专门拍摄主播近景的高清摄像头；15米长度HDMI线及15米SDI视频线。 | 6 | 个 | 1000.00 |
| 527 | 全景高清云台摄像机 | 1、高清摄像头，采用ISP 处理技术和算法，使图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好； 2、支持 H.265/H.264 编码，在低带宽下使得画面更加流畅、清晰； 3、图像传感器1/2.8英寸高品质CMOS传感器；有效像素207万、16:9；视频信号 SDI接口视频格式：080P60/50/30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94;720P60/50/30/25/59.94/29.97 4、镜头光学变倍 20 倍光学变焦 f＝5.2～98mm； 5、视角3.2°（窄角）～50.8°（广角）光圈系数 F1.5 ～ F3.0；最低照度0.5Lux(F1.8, AGC ON)白平衡 手动/自动/一键白平衡/色温3000K-7000K。 6、自动/手动/一键聚焦；光圈：自动/手动 7、电子快门 自动/手动；背光补偿 开/关。 8、数字降噪 2D﹠3D数字降噪；动态范围 关/动态等级调整 。 9、云台调整摄像机。 | 8 | 支 | 5200.00 |
| 528 | 主播摄像头可调节支撑手臂 | 1、横式可调节手臂方式安装主播近景镜头，横式可调节手臂方式。 2、采用主辅臂方式，调节范围>=±50cm,角度±120度， 安装在显示器立式支架上，包含于八爪鱼系统之中。 | 6 | 支 | 500.00 |
| 529 | SDI采集卡 | 1、系统支持8路SDI信号接入，含于LiveShow可视化一体机播出系统中， 2、默认分辨率为1920x1080p@60Hz； 支持SDI、HD-SDI、3G-SDI，信号参数1280x720p@ 50Hz、1920x1080i @60Hz、1920x1080i@50Hz、1920x1080p@60Hz、1920x1080p@50Hz。 | 3 | 张 | 13500.00 |
| 530 | 小型摄像头三脚架 | 1、可用于嘉宾摄像头安装。 2、商品毛重：500.00g。 3、承重：2kg-5kg。 4、功能特点：便携反折，可拆独脚，手持稳定器。 5、节数：4节。 6、产品材质：铝合金。 7、云台类型：三维云台。 | 9 | 个 | 300.00 |
| 531 | 音频采集及播出硬件设备 | 1、通过私有IP与互联网连接，实现互联网IP信号与AES信号转换，属于安全播出硬件设备。 2、转换后信号通过一路AES/EBU与调音台连接。 3、AES/EBU使用XLR（卡侬）连接器，阻抗110Ω，电平范围0.2V～5Vpp，抖动为±20ns。 | 3 | 台 | 22800.00 |
| 532 | 摄像头三脚架 | 1、适用机型：专业摄像机，大型DV，单反照相机。 2、类型：三脚架。 3、螺丝尺寸：4分之1+8分之3螺丝。 4、承重： 8kg以上。 5、自重：4KG。 6、最高工作高度：1890mm。 7、脚管节数：3节。 8、最低工作高度：860mm。 9、脚管锁类型：旋钮式。 10、云台类型：摄像机云台。 11、折合高度：830mm。 12、配脚架包。 13、稳定，阻尼流畅。 | 3 | 支 | 750.00 |
| 533 | 音频采集及流编码器 | 音频采集及流编码器，AudioStreamer-CH2，2通道AES/EBU音频信号采集与流编码。 | 2 | 台 | 22000.00 |
| 534 | 55寸大屏及支架 | 1、功耗参数：电源功率（w）196W；待机功率（w）0.5W；工作电压（v）220v。 2、规格参数：单屏重量（kg）：约 16.0 kg。 3、外包装尺寸（宽*高*厚）mm：约1350 x 836 x 162 mm。 4、单屏尺寸（宽*高*厚）mm：约1243 x 718 x 71 (16) mm。 5、含底座重量（kg）：约16.8 kg。 6、含外包装重量（kg）：约22 kg。 7、含底座尺寸（宽*高*厚）mm：约1243 x 782 x 340 mm。 8、核心参数：运行内存：3GB；CPU：4核；存储内存：16GB。 9、显示参数：HDR显示；支持格式（高清）：2160p。 10、屏幕尺寸：55英寸。 11、背光方式：直下式。 12、屏幕分辨率：超高清4K。 13、能效等级：二级能效。 14、包装清单：主机电视（1） 遥控器（1） 产品说明书（1） 15、带落地支架。 | 3 | 台 | 6000.00 |
| （三）、80平标准录音间、45平米多媒体录音间 |  |  |  |  |  |
| A、80平标准录音间 |  |  |  |  |  |
| a、音频工作站 |  |  |  |  |  |
| 535 | 音频核心处理 | 1、音频处理板卡，含HD12中文录音软件（1块）： （1）通过多通道音频接口与电脑主机连接，与计算机组合实现多声轨音频录音以及插件处理功能； （2）运行任何基于本机处理的数字音频工作站，都可获得最高性能与最低延迟； （3）使用外置的多通道音频系列接口，以最干净的音质进行音频录制和回放。最大支持高达 256 路音频轨和 64 通道 I/O，整合的低延迟监听模式，带来最理想的录音体验和一劳永逸的直接监听，采用领先的自动控制、环绕声混音、输入监听、AFL/PFL 独奏、破坏性插录、以及其他专业功能； （4）配备高保真级耳机输出，便利监听每个细节，提供充足增益来驱动高阻抗耳机； （5）通过 AAX Native 插件以及硬件和软件插件上的自动延迟补偿，实现更完美的混音效果； （6）音乐创作与音频制作平台，可以进行编曲、录音、编辑、音序和混音等工作。支持所有流行环绕声格式LCR、Quad、LCRS、5.1、6.1及7.1，也可以完全独立运行软件。自动延时补偿功能，带给您声音更出众、相位精准的混音，包括多轨 Beat Detective、完整的“工程数据导入”对话框、DigiBase Pro 等等，超过 70 种专业声音处理插件、虚拟乐器和效果器，为您带来无尽灵感和完美的混音，全能 MIDI 和乐谱记谱工具，助您快速轻松编曲，“弹性时间”与“弹力音调”可即时为您调整拍速、音调和时间，直接与其他 Pro Tools 用户协作，或使用 OMF/AAF/MXF 文件交换格式，与其他音频/视频软件用户协作，支持64位AAX格式插件，兼容 Mac 与 Windows。采用iLok USB Smart Key软件授权方式。 2、多通道音频接口（1台）： （1）支持≥16个同时通道的音频输入/输出，支持24bit、 192 kHz采样率； （2）16通道高采样率原声模拟I/O接口，采用DB25接口，2通道附加AES/EBU和8通道ADAT输入输出接口，支持字时钟输入/输出； （3）Expansion Port端口以直接连接其它音频接口,采用DigiLink 电缆和音频处理卡连接，32 个 4 段 LED，内部风扇，2U 机架-模块化设计机架式箱体。 3、16推子控制台（1台）： (1)小型EUCON 控制平台，适用于狭小空间或旅途音乐创作和后期混音； （2）与 Pro Tools Software 以及其它支持 EUCON（如 Logic Pro、Cubase）的数字音频工作站能够开放式整合； （3）具备≥16个通道条，全部配有触控电动推子和10段码信号电平表； （4）具备≥32个触控旋转编码器，全部配有三色 LED 功能指示灯，实现声像控制、增益控制、插件参数调整； （5）具备≥32个高分辨率OLED显示器，可查看通道名称/编号、电平数据明细（从单声道到 5.1 立体声）、参数名称/数值、当前自动化模式等； （6）每个通道均配有独奏、静音、通道选择、录制/自动化按键； （7）具备触控条方便轻松访问走带控件； （8）具备各种专用按钮和开关，实现导航、自动化、控件分配和软件控制； （9）内置4x6 AVB Core Audio 接口，包括不少于两个XLR 麦克风/线路输入、不少于2个TRS 线路输入、不少于2个XLR 线路输出、不少于2个TRS 线路输出和立体声耳机输出。 4、综合处理插件（1套）： （1）效果插件包，包含Diamond, Platinum, Restoration, Transform, 和V-Series 等各种类插件； （2）支持Mac/PC AAX Native, TDM, RTAS, AudioSuite, VST, AU, SoundGrid等插件格式； （3）内含超过91种200多个混音和母带处理插件，包含模拟建模插件，涉及压缩，均衡和混响到变调、镶边等等效果处理； （4）可应用于录音，混音，母带，声音设计，音频修复，音频创作等领域。 5、人声音高修正软件（1套） （1）音高修复效果器，分为自动模式和手动模式来调节音高,不会带来几乎任何的失真。 （2）使用人声处理技术，先进音高修复技术，包括移调、共振峰修正、嗓音建模。 （3）基于音符的移调功能,基于对象的Retune速度功能,实时输出修正的音高,键盘快捷键,音高显示模式,图形复制功能可以把其它地方的音高图形复制到其它地方应用.可精确到像素的音高边界控制,统一的音高控制界面，把以前的两个自动窗口和图形窗口合二为一，可以实时显示出来,人性化的调节功能，使调节后的声音不要过于的完美,可实时调节自然颤音。 6、格式转换软件（1套）： (1)可以在OMF/AAF文件与Pro Tools Session文件的不同格式间相互进行精确可靠的转换。可将音量信息转换到Protools的自动化播放列表中，可以选择导入未经处理的源音频信号，或处理过的声音效果信号，支持导入和导出24bit的OMF文件，内置的帧率、采样率和字长转换功能，嵌入式的OMF播放功能，无需费时进行解包后在播放。 7、噪声消除插件（1套）：专业降噪工具，可以独立运行，也可以作为插件运行；具备降噪功能、频谱修复、卡嗒声消除、嗡嗡声消除、模拟和数字系统的瞬时电平脉冲消除；可实时看到声音频谱；A/B对比模式；可做批量处理；可看到undo历史，做多步undo。 | 1 | 套 | 226400.00 |
| 536 | 工作站 | 1、工作站一体机（1台），27寸显示屏，3.7GHz 六核第九代 Intel Core i5 处理器 ；2TB 存储容量；Turbo Boost 最高可达 4.6GHz ；8GB 2666MHz DDR4 内存，最高可选配 64GB ；2TB 融合硬盘；Radeon Pro 580X 图形处理器 (配备 8GB GDDR5 显存) ；两个雷雳 3 端口 ；视网膜 5K 5120 x 2880 P3 显示屏。 2、2TB Thunderbolt 移动硬盘 2.5英寸（1台）。 | 1 | 套 | 26100.00 |
| b、话筒 |  |  |  |  |  |
| 537 | 电容人声话筒 | 1、广播直播使用的动圈近讲话筒，话筒属超心型指向，具有防震、防喷咪功能，其频响比动圈话筒的宽阔（20Hz-20KHz），特显声音圆滑和自然，话筒适用于与模拟或数字调音台配套使用。 2、动态元素：具有动态囊，不需要外接幻象电源。动态元素是能够再现音频在高声压级无噪声和失真。 3、超心形拾音模式：提供一个集中的回暖，同时尽量减少轴的噪声和氛围。 4、整合流行屏：集成弹出屏幕有效降低噪音，使话筒在近距离使用。 5、整体悬架：安装在一个集成的悬挂系统，可以减少处理和定位噪声上。 6、传感器Dymanic ，压力梯度传感器。 7、拾音模式超心型。 8、频率响应20Hz - 20kHz。 9、动态范围（典型值）。 10、讯噪比CCIR 468-3：62分贝，符合DIN / IEC 651：76分贝。 11、最大输入声压级CCIR 468-3：32分贝，符合DIN / IEC 651：18分贝-A。 12、电源要求没有动态元素。 13、输出阻抗额定阻抗：200欧姆。 14、额定负载阻抗：≥ 10K欧姆。 15、输出连接器3针XLR母。 16、无垫。 17、低频滚降。 18、尺寸：约3.35×2.52（85×64毫米）（长度×直径）。 19、重量：约500克。 | 2 | 套 | 23000.00 |
| 538 | 大振膜电容话筒 | 1、大振膜电容话筒含防震架. 2、声音操作原理：压力梯度传感器。 3、 指向性：全向，半球型，心型，过心型和8字型。 4、频率范围：20Hz-20KHz。 5、灵敏度：34/37/62Mv/Pa*。 6、输出阻抗：50ohms。 7、负载阻抗：1000ohms。 8、灵敏度（CCIR 468-3）：28/25/23dB。 9、灵敏度（DIN/IEC 651）：16/13/11dB。 10、信噪比（CCIR 468-3）：66/69/71dB。 11、信噪比（DIN/IEC 651）：78/81/83dB。 12、声压级（电子管特性）。 13、小于0.5%THD(<5%THD)：120（136）dB。 14、最大输出电平：18dBu。 15、麦克风传感器动态范围：DIN/IEC 651（小于0.5% THD）：101（121）dB。 16、电源：电源供应N149A。 17、麦克风连接：DIN 8F。 18、麦克风连接电源：XLF 3F。 19、重量：730克。 | 1 | 只 | 43000.00 |
| 539 | 乐器话筒 | 1、心形立体声乐器电容话筒套装 . 2、声音操作原理：压力梯度传感器。 3、指向性：心型。 4、频率范围：20Hz-20KHz。 5、灵敏度：15mV/Pa。 6、输出阻抗：50ohms。 7、负载阻抗：1000ohms。 8、灵敏度（CCIR 468-3）：25dB。 9、灵敏度（DIN/IEC 651）：16dB-A。 10、信噪比（CCIR 468-3）：69dB。 11、信噪比（DIN/IEC 651）：78dB。 12、峰值声压级（THD等于0.5%）：138dB。 13、最大输出电平：10dBu。 14、麦克风传感器动态范围：122dB。 15、供应电压：48+4V。 16、电流：2.3mA。 17、尺寸：22mm x 107mm。 18、重量：80g。 | 1 | 套 | 21000.00 |
| 540 | 电容话筒 | 1、用于器乐和声乐录音，心型指向特性，能增强主声源，同时最大限度地抑制背景噪音。 2、话筒类型：动圈话筒；指向性：心型；频率响应：40Hz--15KHz；输出电平（1000赫兹条件下）；开路电平：-74.5分贝；功率电平：-56.0分贝；相性：对振动膜施加正压时，2号插脚相对于3号插脚为正电压；灵敏度：-54.5dBV/pa (1.85mV)；输出阻抗：与话筒低阻抗输入连接时，额定阻抗为150欧姆（实际为310 欧姆）。 | 2 | 只 | 800.00 |
| 541 | 乐器话筒 | 1、乐器话筒套装，包含6只话筒。 2、立体声配对小振膜话筒，可用来录制木吉他、管弦乐和鼓组镲片等，能够将原本的声音特色准确的还原。3、话筒具备138dB峰值声压级，适用于各种用途及鼓组、铜管乐器和电吉他箱体的录制。 4、心型指向性，适合立体声录音, 无变压器平衡电路, 具有超高的负荷能力直接声音处理，自身噪音16dB能够捕捉到丰富的细节音质清晰，可使原声得到美好再现。 5、声音操作原理：压力梯度传感器。 6、指向性：心型；频率范围：20Hz-20KHz；灵敏度：15mV/Pa；输出阻抗：50ohms；负载阻抗：1000ohms； 灵敏度（CCIR 468-3）：25dB；灵敏度（DIN/IEC 651）：16dB-A；信噪比（CCIR 468-3）：69dB；信噪比（DIN/IEC 651）：78dB；峰值声压级（THD等于0.5%）：138dB；较大输出电压：10dBu；麦克风传感器动态范围：122dB； 供应电压：48+4V。 | 1 | 套 | 6000.00 |
| c、声处理器部分 |  |  |  |  |  |
| 542 | 话筒放大器 | 8路高性能、独立匹配晶体管复合话筒前级电路,支持话筒(XLR)，乐器(DI) 和线性(1/4")输入电平,每通道带有高通滤波器、反相功能、48幻像电源、与-18 dB pad选择,可通过Pro Tools软件和控制台进行遥控；以让低电平信号靠近信号源，获取最高保真度,可切换阻抗，以匹配话筒、乐器、或线路输入,MIDI IN/OUT/THRU 端口用于遥控操作,所有功能均支持独立模式。 | 1 | 台 | 29000.00 |
| 543 | 话筒放大器 | 1、最大80dB的话放增益，线路50dB,通道的调节参数包括DI、80Hz低切、-20dB线路、-30dB衰减、反相、48V幻象供电和LoZ低阻开关,双路通道，左右都一样。 2、麦克风输入阻抗：高，最小1200欧姆，低，最小300欧姆。增益位置越高，阻抗越大，最适合低增益带式话筒，输入为carnhill变压器平衡浮动。 3、线路输入阻抗：10K欧姆，DI输入阻抗：大于2兆欧，非平衡；输出阻抗：小于75欧姆；最大输出：大于+26dBm@600欧姆；THD:1 kHz时小于0.025%，100Hz时小于0.05%；频率响应：20Hz（+0.3db）至20kHz（-0.2db）；最大增益：略大于80dB；噪音：小于-100dBm；功耗：88 mA/轨@+-16Vdc。 | 1 | 台 | 25000.00 |
| 544 | 压缩器 | 1、双通道压缩器，采用高质量电容器和低噪声运算放大器组件；模拟部分由高质量输入/输出缓冲器组成，能够通过高电平音频信号（高达+ 23dBu，平衡，THD总谐波失真 <0.1％）。 2、所有模块都由master limter的数字部分控制，不需要机械开关或旋钮来调整任何参数。 3、数字部分基于两个高速32比特的微控制器，其专用固件已编程到其存储器中（可通过USB连接更新固件）；其中一个负责控制VCA限制器，当另一个监测用户界面，预设管理，音频测量，USB连接和其他Mastering Limiter功能；模拟和数字部分使用单独的接地层可以在这两个之间实现完美的噪声隔离。用线性电源代替开关电源，进一步提高了音质。 4、前面板具有LCD触摸屏，可以控制设备中所有可用的功能。可以监听输入/输出电平，限制器应用的增益衰减（和削波），进行高级测量（FFT，LUFS，K计量），使用屏幕上的QWERTY键盘命名预设及其他。可以显示完全可配置的模拟式VU表。 5、限制器有3个功能，通过内部存储器和一个能处理自动化的插件来进行重新调用；模拟母带限制器：100％模拟信号路径，智能与手动释放，限制和削波之间的可变混合；两种染色，染色1：带有大量奇次谐波 - 染色2：带有大量偶次谐波；两个染色部分可以内部进行EQ，例如你可以在低频呈现更多的奇次谐波，在高频用均匀的偶次谐波来使其提升甜美度。 6、最大输入电平：+21.5 dBu（平衡）；最大输出电平：+23 dBu（THD 总谐波失真<0.1％）；工作电平：+ 4dBu；最大增益衰减：20 dB；增益补偿：自动；启动时间：0.1 - 250ms；释放时间：0.01 - 1.3s + IREL（智能释放）；输入阻抗：48kΩ（用于平衡信号）；输出阻抗：50Ω+50Ω（电子平衡）；频率响应5Hz至30kHz; +/- 0.1dB；动态范围：115 dB @ + 18 dBu，20 kHz BW；THD + N：CMRR：最大80 dB @ 3 kHz，最小55 dB @ 50Hz，20 kHz BW；串音：最小-90 dB @ 1KHz，最大值-55 dB @ 30Hz，+ 18 dBu，20 kHz BW。 | 1 | 台 | 31000.00 |
| d、监听部分 |  |  |  |  |  |
| 545 | 近场监听音箱 | 1.有源三分频监听音箱，音箱驱动单元全部由Neumann设计开发，长冲程低频驱动单元确保了在高声压级的情况下也能够具有很低的失真，世界的中频驱动单元，能够满足处于中频范围内语言和人声的精确重放。高频重放通过一只位于椭圆形MMD波导管中的软硬复合球顶驱动单元完成，让音箱有更平滑的离轴响应。从而在一个更宽的可用听音区域范围内实现清晰透明的重放效果，并且在垂直面上实现了反射的最小化；全封闭水平方向设计音箱箱体，易于在受限空间中进行安装使用，没有驻波共振；最快速的低频瞬态响应； 2.频率响应：36Hz-20KHz（±2.0dB）； 3.声压级：113dB/1m； 4.喇叭单元尺寸：1寸高音，3寸中音单元，8寸低音单元； 5.功率：150低音/70W中音/70W高音； 6.箱体表面光洁度：色彩木材和聚氨酯，金属无烟煤（RAL 7021）。铝电子面板，黑色。 7.挡板盖：可选的可拆卸的金属网罩 8.工作条件：+10°C至+ 40°C（+ 50°F至+ 104°F），≤90％RH，非冷凝； 9.交通运输/储存条件：-25°C至+ 70°C（-13°F至158°F），≤90％RH，非冷凝； 10.驱动单元：防磁单元； 11.箱体设计：密封； 12.安装衔接点：安装在侧板，深度分2个M8从柜25毫米（1“）的外部。后面板螺钉连接LH41底板。后面板支架。 | 2 | 只 | 21000.00 |
| 546 | 近场监听音箱 | 1.双功放可与很多其他大型系统相媲美，其结构紧凑，适合于需要有较宽频响但空间受限的环境；其应用范围包括近场监听、录音棚／家庭录音室、工作站、广播与电视控制室以及转播车。 2.流线型优化反向导孔设计，可使低音清晰度表现完美，无压缩及导孔噪音；结合真力的指向性控制波导技术™(DCW™)和最低衍射箱体技术™(MDE™)箱体的圆滑边缘和略微弯曲的正面和侧面，能获得异常宽广且平坦的在轴和离轴频率响应；极高的声像定位精度，同时能在最大程度上减少听音疲劳。 3.分频滤波器具有很陡峭的斜率特性，每一个低失真单元有专用功放驱动；标准配置为磁屏蔽、过载保护电路和多功能房间响应修正控制。 4.每只都配有箱体隔离支座，该支座通过隔离监听音箱与其安装面而防止对声音的染色。 同时，采用箱体隔离支座还可以调整音箱的角度，使其声轴对准听音位置；为了便于在不同环境中进行安装，留有用于壁挂式安装的后部支承点与落地式支架安装的箱体底部M10螺孔。 5.最大声压级： 105db。 6.频率响应： 48-20000Hz+ 2.0dB。 7.功放功率： 低音90W+ 高音90W。 8.尺寸：H x W x D： 365 x 237 x 223。 9.重量： 8.6kg。 | 2 | 只 | 8000.00 |
| 547 | 棚内监听音箱 | 1.两分频中场监听音箱。 2.频响/±2dB： 38 Hz - 50 kHz。 3.声压：≥120 dB。 4.高音单元：2英寸；低音单元：8.5寸低音单元（碳/Rohacell/玻璃纤维）。 5.输入灵敏度: -∞ to +14 dB。 6.高/低功率:低音：150W/225W；高音：50W/75W。 7.总谐波失真≥100Hz:≤0.5%。 8.电源开关: 前置。 9.输入: XLR/RCA。 10.高/宽/深(mm): 400 x 255 x 320 mm。 11.主要技术：高音单元增益：± 4 dB； 高频搁架式滤波器：≥5 kHz / ± 6 dB； 低频搁架式滤波器：≤300 Hz / ± 6 dB"； 12.净重:13 kg。 | 2 | 只 | 9000.00 |
| 548 | 监听控制器 | 1、立体声监听控制器，综合了音量电平控制、输入源切换和扬声器管理，并具备令人愉悦的对讲和耳机混音功能；对讲功能通过内建麦克风实现，并提供控制踏板接口和单独的对讲信号输出。 2、结合VCA、DAC的全分立式模拟设计，提供无损耗信号处理，六个背板立体声输入接口（四个平衡，两个非平衡），可供三对扬声器使用的平衡XLR输出接口以及从输出（slave out）接口；监听音箱：音源和扬声器选择，单声道，弱音，静音，可切换耳机输出。耳机混音：独立输出，乐器电平控制，混音电平控制，音量控制。前面板的每个开关上方都有一个LED，开关打开时LED亮起显示激活。 | 1 | 台 | 8000.00 |
| 549 | 录音师监听耳机 | 1、全封闭监听耳机，转轴设计便于用户多场景应用切换和便携收纳，头梁用韧性钢材搭配皮质材料的内衬, 铝合金腔体, 搭载38mm动圈单元。 2、技术指标：结构：全封闭；频响范围：5 - 30000 Hz；灵敏度：114 dB SPL(1kHz, 1Vrms)；最大输入功率：1000mW；阻抗：150ohms；总谐波失真：≤0.1%；连接线：3米；插头：镀金的小三芯插头，带小三芯到大三芯的转换头。 3、重量：390克。 | 1 | 副 | 7350.00 |
| 550 | 耳机分配器 | 1、12路耳机放大器具有6通道的耳机分配器，6通道的耳机分配器分为A、B两组立体声输入通道，及一组外部输入信号；6个独立的耳机的线路输出通道，A、B、外部这三组输入信号都可在每一路输出通道上进行音量调节、静音、设置单声道/立体声；6个耳机的线路输出通道可以任意混合以上这三组通道输入的信号；带额外的XLR输入接口，可做对讲使用。 2、具有四个平衡1/4"模拟线路输入(A B两对混合输入)；六个立体声1/4"外部模拟线路输入(每个通道一个)带有微调控制六输入，一个外部动圈对讲克风的平衡卡农口输入。 3、外部输入连接器类型：TRS立体声不平衡。 4、输入阻抗：10kΩ。 5、耳机输出：六个立体声1/4"耳机输出(前面板)。 6、连接器类型：TRS立体声不平衡。 7、输出功率：150 mW / Ch。 8、频率响应：20 Hz - 20 kHz，±0.5 dB，60Ω负载。 9、耳机阻抗：工作范围32Ω - 600Ω 功率。 10、物理特性：19"机架式安装。 | 1 | 台 | 3000.00 |
| 551 | 歌手监听耳机 | 1、头戴式动圈耳机，40mm专业级驱动单元，频响范围：18-20000Hz。 2、阻抗：32欧姆；灵敏度：110dB；额定功率：200mW。 3、耳机插头：3.5mm插头（直型，镀金）。 | 10 | 副 | 350.00 |
| e、配件部分 |  |  |  |  |  |
| 552 | 吊装伸缩话筒架 | 150-300伸缩铝合金吊架配话筒夹. | 1 | 套 | 200.00 |
| 553 | 话筒支架 | 专业黑色落地话筒支架，标准配置。 | 10 | 副 | 700.00 |
| 554 | 话筒防噗罩 | 专业防扑罩，标准配置。 | 4 | 个 | 250.00 |
| 555 | 谱架 | 专业落地谱架，标准配置。 | 10 | 个 | 500.00 |
| 556 | 耳机挂架 | 耳机挂架，标准配置。 | 10 | 个 | 250.00 |
| 557 | 工作台 | 钢木材质，环保耐火材料，美式Argosy设计风格，符合人体工程学,19寸标准机柜安装。根据现场环境定制。 | 1 | 套 | 20000.00 |
| 558 | 显示器摇臂 | 桌面双显示器摇臂，标准配置。 | 1 | 套 | 1200.00 |
| 559 | 音箱支架 | 落地音箱支架，标准配置。 | 5 | 只 | 1300.00 |
| f、视频画面监看设备 |  |  |  |  |  |
| 560 | 视频输出接口 | 雷电视频输出接口，标准配置。 | 1 | 台 | 23500.00 |
| 561 | HDMI分配器 | 1分2HDMI分配器，标准配置。 | 1 | 台 | 200.00 |
| 562 | 视频监视器 | 视频画面监看用电视，标准配置。 | 2 | 台 | 5500.00 |
| 563 | 提词器 | 1、系统支持Windows 7、Windows 8和 Windows 10系统。 2、系统要求字色、底色256色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词,字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。 3、文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版,支持txt、rtf、word等格式文本，并支持直接打开图片，word，PPT，视频等文件。 4、分别采用监视器和高分辨率的彩显，清晰度高，字迹清晰。可台内外联网。可与文稿摄像方式联用，组成二合一型。适用于各电视台演播室的录、直播节目需要。文稿字迹明亮清晰支持自定义不同角色的字号、字体、颜色显示。 5、段落格式，项目符号，缩进，行间距都可以设置。日期时间随时插入演播稿。 6、软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言（可根据客户的要求增加一些语言）。 7、系统自动记录演播稿，当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿，并保证演播稿的完整性。 8、相对滚动时间、当前时间可同屏显示，任意设置大小、颜色，一目了然，更易把握节奏；重点语句可通过颜色标明。 9、细致的信息栏、更新时间、演播速度等方便实用。 10、内容实时更新，更新过程播出不中断、不闪烁，更新速度快。 11、控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制，方便自如。 12、采用多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度仅为2mm，光损失率在3%以下。 13、彩色液晶平板显示器，清晰度高，19寸，配套软件可解决双屏正像问题，使播音员和技术区操作更方便直观。 14、形式多样化，可将微机和摄像两种方式合二为一，相互切换，以适应应急新闻的播出。 | 1 | 台 | 6000.00 |
| 564 | 电视落地支架 | 国产电视挂架，标准配置。 | 2 | 个 | 850.00 |
| g、辅助设备 |  |  |  |  |  |
| 565 | 跳线盘 | 2×48 孔跳线盘，标准配置。 | 1 | 台 | 6000.00 |
| 566 | 跳线 | 跳线，标准配置。 | 8 | 条 | 250.00 |
| 567 | 线材 | Canare话筒线，数字/模拟音频线缆，墙插盒，瑞士Neutrik插头，数量满足系统集成需要。 | 1 | 批 | 10000.00 |
| h、系统集成和安装 |  |  |  |  |  |
| 568 | 安装调试培训 | 系统工程设计，安装和调试培训费用. | 1 | 项 | 60000.00 |
| 569 | 声装改造 | 要求见附件。 | 1 | 项 | 365534.50 |
| B、45平米多媒体录音间 |  |  |  |  |  |
| a、音频工作站 |  |  |  |  |  |
| 570 | 音频核心处理 | 1、音频处理板卡，含HD12中文录音软件（1块）： （1）通过多通道音频接口与电脑主机连接，与计算机组合实现多声轨音频录音以及插件处理功能； （2）运行任何基于本机处理的数字音频工作站，都可获得最高性能与最低延迟； （3）使用外置的多通道音频系列接口，以最干净的音质进行音频录制和回放；最大支持256 路音频轨和 64 通道 I/O，整合的低延迟监听模式，带来最理想的录音体验和一劳永逸的直接监听，采用领先的自动控制、环绕声混音、输入监听、AFL/PFL 独奏、破坏性插录、以及其他专业功能； （4）配备高保真级耳机输出，便利监听每个细节，提供充足增益来驱动高阻抗耳机； （5）通过 AAX Native 插件以及硬件和软件插件上的自动延迟补偿，实现更完美的混音效果； （6）音乐创作与音频制作平台，可以进行编曲、录音、编辑、音序和混音等工作。支持所有流行环绕声格式LCR、Quad、LCRS、5.1、6.1及7.1，也可以完全独立运行软件。自动延时补偿功能，带给您声音更出众、相位精准的混音，包括多轨 Beat Detective、完整的“工程数据导入”对话框、DigiBase Pro 等等，超过 70 种专业声音处理插件、虚拟乐器和效果器，为您带来无尽灵感和完美的混音，全能 MIDI 和乐谱记谱工具，助您快速轻松编曲，“弹性时间”与“弹力音调”可即时为您调整拍速、音调和时间，直接与其他 Pro Tools 用户协作，或使用 OMF/AAF/MXF 文件交换格式，与其他音频/视频软件用户协作，支持64位AAX格式插件，兼容 Mac 与 Windows。采用iLok USB Smart Key软件授权方式。 2、多通道音频接口（1台）： （1）支持16个同时通道的音频输入/输出，支持24bit、 192 kHz采样率； （2）16通道高采样率原声模拟I/O接口，采用DB25接口，2通道附加AES/EBU和8通道ADAT输入输出接口，支持字时钟输入/输出； （3）Expansion Port端口以直接连接其它音频接口,采用DigiLink 电缆和音频处理卡连接，32 个 4 段 LED，内部风扇，2U 机架-模块化设计机架式箱体。 3、16推子控制台（1台）： (1)小型EUCON 控制平台，适用于狭小空间或旅途音乐创作和后期混音； （2）与 Pro Tools Software 以及其它支持 EUCON（如 Logic Pro、Cubase）的数字音频工作站能够开放式整合； （3）具备不少于16个通道条，全部配有触控电动推子和10段码信号电平表； （4）具备不少于32个触控旋转编码器，全部配有三色 LED 功能指示灯，实现声像控制、增益控制、插件参数调整； （5）具备不少于32个高分辨率OLED显示器，可查看通道名称/编号、电平数据明细（从单声道到 5.1 立体声）、参数名称/数值、当前自动化模式等； （6）每个通道均配有独奏、静音、通道选择、录制/自动化按键； （7）具备触控条方便轻松访问走带控件； （8）具备各种专用按钮和开关，实现导航、自动化、控件分配和软件控制； （9）内置4x6 AVB Core Audio 接口，包括不少于两个XLR 麦克风/线路输入、不少于2个TRS 线路输入、不少于2个XLR 线路输出、不少于2个TRS 线路输出和立体声耳机输出。 4、综合处理插件（1套）： （1）综合效果插件包，包含Diamond, Platinum, Restoration, Transform, 和V-Series 等各种类插件； （2）支持Mac/PC AAX Native, TDM, RTAS, AudioSuite, VST, AU, SoundGrid等插件格式。 （3）内含超过91种200多个混音和母带处理插件，包含全新的V系列的模拟建模插件，涉及压缩，均衡和混响到变调、镶边等等效果处理。为每一个需要性能设置全面的音频处理工具而设计。 （4）可应用于录音，混音，母带，声音设计，音频修复，音频创作等领域。 5、人声音高修正软件（1套）： （1）音高修复效果器，分为自动模式和手动模式来调节音高,不会带来几乎任何的失真。 （2）采用核心技术,使用人声处理专利技术，在音高修复方面更先进,重新设计的界面,重新整合的常用控制参数，包括移调、共振峰修正、嗓音建模。 （3）新改进的基于音符的移调功能,基于对象的Retune速度功能,实时输出修正的音高,全新的键盘快捷键,全新的音高显示模式,图形复制功能可以把其它地方的音高图形复制到其它地方应用.可精确到像素的音高边界控制,统一的音高控制界面，把以前的两个自动窗口和图形窗口合二为一，而且可以实时显示出来,人性化的调节功能，使调节后的声音不要过于的完美,可实时调节自然颤音。 6、格式转换软件（1套）：可以在OMF/AAF文件与Pro Tools Session文件的不同格式间相互进行精确可靠的转换。可将音量信息转换到Protools的自动化播放列表中，可以选择导入未经处理的源音频信号，或处理过的声音效果信号，支持导入和导出24bit的OMF文件，内置的帧率、采样率和字长转换功能，嵌入式的OMF播放功能，无需费时进行解包后在播放。 7、噪声消除插件（1套）：专业降噪工具，可以独立运行，也可以作为插件运行。主要特性：出色的降噪功能；频谱修复；卡嗒声消除；嗡嗡声消除；模拟和数字系统的瞬时电平脉冲消除；可实时看到声音频谱；A/B对比模式；可做批量处理；可看到undo历史，做多步undo。 | 2 | 套 | 226400.00 |
| 571 | 工作站 | 1、工作站一体机（1台），27寸显示屏，3.7GHz 六核第九代 Intel Core i5 处理器 ；2TB 存储容量；Turbo Boost 最高可达 4.6GHz ；8GB 2666MHz DDR4 内存，最高可选配 64GB ；2TB 融合硬盘；Radeon Pro 580X 图形处理器 (配备 8GB GDDR5 显存) ；两个雷雳 3 端口 ；视网膜 5K 5120 x 2880 P3 显示屏。 2、1×LaCie Little Big Disk 2TB Thunderbolt 移动硬盘 2.5英寸（1台） | 2 | 套 | 26100.00 |
| b、话筒部分 |  |  |  |  |  |
| 572 | 电容人声话筒 | 1、广播直播使用的动圈近讲话筒，话筒属超心型指向，具有防震、防喷咪功能，其频响比动圈话筒的宽阔（20Hz-20KHz），特显声音圆滑和自然。话筒适用于与模拟或数字调音台配套使用。 2、动态元素：具有动态囊，不需要外接幻象电源；动态元素是能够再现音频在高声压级无噪声和失真。 2、超心形拾音模式：提供一个集中的回暖，同时尽量减少轴的噪声和氛围。 3、整合流行屏：集成的弹出屏幕有效降低噪音，使话筒在近距离使用。 4、整体悬架：安装在一个集成的悬挂系统，可以减少处理和定位噪声上。 5、传感器Dymanic ，压力梯度传感器。 6、拾音模式超心型。 7、频率响应20Hz - 20kHz的。 8、动态范围（典型值）不是由制造商规定。 9、讯噪比CCIR 468-3：62分贝，符合DIN / IEC 651：76分贝10、最大输入声压级CCIR 468-3：32分贝，符合DIN / IEC 651：18分贝-A。 11、电源要求没有 - 动态元素。 12、输出阻抗额定阻抗：200欧姆。 13、额定负载阻抗：≥ 10K欧姆。 14、输出连接器3针XLR母。 15、无垫。 16、低频滚降无。 17、尺寸：约3.35×2.52（85×64毫米）（长度×直径）。 18、重量：约500 克。 | 4 | 套 | 23000.00 |
| 573 | 大振膜电容话筒 | 1、大极头镀金振膜，高强度焊接并经过热处理的钢丝网罩话筒头，内部极头防震设计,电容器采用超低噪音的无变压器电路。 2、心形指向性，高密度金属铸造锻面镀镍外壳。 3、声学原理：压力梯度。 4、有源电子电路：带有双极输出缓冲器的场效应管阻抗变换器。 5、指向图形：心形。 6、频率响应：20Hz-20000Hz；输出阻抗：100Ω；灵敏度：-36dB ± 2dB；等化噪声：6dB SPL (A-weighted per IEC651)；较大输出：+13dBu(@ 1kHz,1%THD into 1kΩ load)；动态范围：≥134dB SPL (A-weighted per IEC651)；较大声压：140dB (@ 1kHz,1%THD into 1kΩ load)；信噪比：≥88dB SPL (A-weighted per IEC651)。 | 2 | 只 | 3500.00 |
| 574 | 乐器话筒 | 1、心形立体声乐器电容话筒套装。 2、声音操作原理：压力梯度传感器。 3、指向性：心型。 4、频率范围：20Hz-20KHz。 5、灵敏度：15mV/Pa。 6、输出阻抗：50ohms。 7、负载阻抗：1000ohms。 8、灵敏度（CCIR 468-3）：25dB。 9、灵敏度（DIN/IEC 651）：16dB-A。 10、信噪比（CCIR 468-3）：69dB。 11、信噪比（DIN/IEC 651）：78dB。 12、峰值声压级（THD等于0.5%）：138dB。 13、最大输出电平：10dBu。 14、麦克风传感器动态范围：122dB。 15、供应电压：48+4V。 16、电流：2.3mA。 17、尺寸：22mm x 107mm。 18、重量：80g。 | 2 | 套 | 18000.00 |
| 575 | 电容话筒 | 乐器话筒用于器乐和声乐录音，心型指向特性，能增强主声源，同时最大限度地抑制背景噪音，适用于在录音室录制鼓乐、吉他弹奏和管乐；话筒类型：动圈话筒；指向性：心型；频率响应：40Hz--15KHz；输出电平（1000赫兹条件下）；开路电平：-74.5分贝；功率电平：-56.0分贝；相性：对振动膜施加正压时，2号插脚相对于3号插脚为正电压；灵敏度：-54.5dBV/pa (1.85mV)；输出阻抗：与话筒低阻抗输入连接时，额定阻抗为150欧姆（实际为310 欧姆）。 | 4 | 只 | 800.00 |
| 576 | 乐器话筒 | 1、鼓用话筒套装，针对全套鼓乐器表演和录音应用设计，提供音质。包含1支动圈底鼓话筒、2支心形动圈军鼓/通鼓话筒、1支动圈乐器话筒、2支电容乐器话筒、2个鼓用话筒支架、6条XLR-XLR线和1个便携袋。 2、底鼓话筒指标：传感器类型: 动圈，拾音模式: 心形，频率响应自: 50 Hz -12 KHz，灵敏度 (dBV/Pa): -55 dBV/Pa，灵敏度 (mV/Pa): 1.75 mV/Pa。 3、军鼓/通鼓话筒指标：传感器类型: 动圈，拾音模式: 心形，频率响应自: 50 Hz-15 KHz，灵敏度 (dBV/Pa): -57 dBV/Pa ，灵敏度 (mV/Pa): 1.45 mV/Pa。 4、动圈乐器话筒指标：传感器类型: 动圈；拾音模式: 心形，频率响应自: 70 Hz-15 KHz，灵敏度 (dBV/Pa): -56.5 dBV/Pa ，灵敏度 (mV/Pa): 1.5 mV/Pa。 5、电容乐器话筒指标：传感器类型: 电容，拾音模式: 心形，频率响应自: 40 Hz-18 KHz；灵敏度 (dBV/Pa): -48.5 dBV/Pa；灵敏度 (mV/Pa): 3.8 mV/Pa。 | 2 | 套 | 6000.00 |
| c、声处理器部分 |  |  |  |  |  |
| 577 | 话筒放大器 | 8路高性能、独立匹配晶体管复合话筒前级电路,支持话筒(XLR)，乐器(DI) 和线性(1/4")输入电平,每通道带有高通滤波器、反相功能、48幻像电源、与-18 dB pad选择,可完美通过Pro Tools软件和控制台进行遥控; 以让低电平信号靠近信号源，获取最高保真度,可切换阻抗，以匹配话筒、乐器、或线路输入,MIDI，N/OUT/THRU 端口用于遥控操作,所有功能均支持独立模式。 | 2 | 台 | 25000.00 |
| 578 | 话筒放大器 | 1、最大80dB的话放增益，线路50dB,通道的调节参数包括DI、80Hz低切、-20dB线路、-30dB衰减、反相、48V幻象供电和LoZ低阻开关,双路通道，左右都一样； 2、麦克风输入阻抗：高，最小1200欧姆，低，最小300欧姆。增益位置越高，阻抗越大，最适合低增益带式话筒。输入为carnhill变压器平衡浮动； 3、线路输入阻抗：10K欧姆；DI输入阻抗：大于2兆欧，非平衡；输出阻抗：小于75欧姆；最大输出：大于+26dBm@600欧姆；THD:1 kHz时小于0.025%，100Hz时小于0.05%。 4、频率响应：20Hz（+0.3db）至20kHz（-0.2db）。 5、最大增益：略大于80dB。 6、噪音：小于-100dBm。 7、功耗：88 mA/轨@+-16Vdc。 | 2 | 台 | 30000.00 |
| 579 | 压缩器 | 1、双通道压缩器采用高质量电容器和低噪声运算放大器组件。模拟部分由高质量输入/输出缓冲器组成，能够通过高电平音频信号（+ 23dBu，平衡，THD总谐波失真 ≤0.1％）。 2、所有模块都由master limter的数字部分控制，不需要机械开关或旋钮来调整任何参数。 3、数字部分基于两个高速32比特的微控制器，其专用固件已编程到其存储器中（可通过USB连接更新固件），其中一个负责控制VCA限制器，当另一个监测用户界面，预设管理，音频测量，USB连接和其他Mastering Limiter功能。模拟和数字部分使用单独的接地层可以在这两个之间实现完美的噪声隔离；用线性电源代替开关电源，进一步提高了音质。 4、前面板具有LCD触摸屏，可以控制设备中所有可用的功能。可以监听输入/输出电平，限制器应用的增益衰减（和削波），进行高级测量（FFT，LUFS，K计量），使用屏幕上的QWERTY键盘命名预设及其他。可以显示完全可配置的模拟式VU表； 5、限制器有3个功能，通过内部存储器和一个能处理自动化的插件来进行重新调用；模拟母带限制器：100％模拟信号路径，智能与手动释放，限制和削波之间的可变混合，两种染色，染色1：带有大量奇次谐波 - 染色2：带有大量偶次谐波；两个染色部分可以内部进行EQ，例如可以在低频呈现更多的奇次谐波，在高频用均匀的偶次谐波来使其提升甜美度。 6、最大输入电平：+21.5 dBu（平衡）；最大输出电平：+23 dBu（THD 总谐波失真<0.1％）；工作电平：+ 4dBu；最大增益衰减：20 dB；增益补偿：自动；启动时间：0.1 - 250ms；释放时间：0.01 - 1.3s + IREL（智能释放）；输入阻抗：48kΩ（用于平衡信号）；输出阻抗：50Ω+50Ω（电子平衡）；频率响应5Hz至30kHz; +/- 0.1dB；动态范围：115 dB @ + 18 dBu，20 kHz BW；THD + N：CMRR：最大80 dB @ 3 kHz，最小55 dB @ 50Hz，20 kHz BW；串音：最小-90 dB @ 1KHz，最大值-55 dB @ 30Hz，+ 18 dBu，20 kHz BW。 | 2 | 台 | 31000.00 |
| d、监听部分 |  |  |  |  |  |
| 580 | 近场监听音箱 | 1.有源三分频监听音箱，音箱驱动单元全部由Neumann设计开发，长冲程低频驱动单元确保了在高声压级的情况下也能够具有很低的失真，专门世界的中频驱动单元，能够满足处于中频范围内语言和人声的精确重放。高频重放通过一只位于椭圆形MMD波导管中的软硬复合球顶驱动单元完成，让音箱有更平滑的离轴响应。从而在一个更宽的可用听音区域范围内实现清晰透明的重放效果，并且在垂直面上实现了反射的最小化。全封闭水平方向设计音箱箱体，易于在受限空间中进行安装使用，没有驻波共振；最快速的低频瞬态响应； 2.频率响应：36Hz-20KHz（±2.0dB）； 3.声压级：113dB/1m； 4.喇叭单元尺寸：1寸高音，3寸中音单元，8寸低音单元； 5.功率：150低音/70W中音/70W高音； 6.箱体表面光洁度：色彩木材和聚氨酯，金属无烟煤（RAL 7021）。铝电子面板，黑色。 7.挡板盖：可选的可拆卸的金属网罩。 8.工作条件：+10°C至+ 40°C（+ 50°F至+ 104°F），≤90％RH，非冷凝。 9.交通运输/储存条件：-25°C至+ 70°C（-13°F至158°F），≤90％RH，非冷凝。 10.驱动单元：防磁单元。 11.箱体设计：密封。 12.安装衔接点：安装在侧板，深度分2个M8从柜25毫米（1“）的外部。后面板螺钉连接LH41底板。后面板支架。 | 4 | 只 | 21000.00 |
| 581 | 近场监听音箱 | 1.双功放可适合于需要有较宽频响但空间受限的环境。其应用范围包括近场监听、录音棚／家庭录音室、工作站、广播与电视控制室以及转播车。 2.反向导孔设计使低音清晰度表现完美，无压缩及导孔噪音，结合真力的指向性控制波导技术™(DCW™)和最低衍射箱体技术™(MDE™)箱体的圆滑边缘和略微弯曲的正面和侧面，能获得异常宽广且平坦的在轴和离轴频率响应，声像定位精度，同时能在最大程度上减少听音疲劳。 3.分频滤波器具有很陡峭的斜率特性，每一个低失真单元有专用功放驱动。标准配置为磁屏蔽、过载保护电路和多功能房间响应修正控制。 4.每只都配有箱体隔离支座，该支座通过隔离监听音箱与其安装面而防止对声音的染色。 同时，采用Iso-Pod™箱体隔离支座还可以调整音箱的角度，使其声轴对准听音位置。为了便于在不同环境中进行安装，留有用于壁挂式安装的后部支承点与落地式支架安装的箱体底部M10螺孔。 5.最大声压级：105db。 6.频率响应：48-20000Hz+ 2.0dB。 7.功放功率：低音90W+ 高音90W。 8.尺寸：H x W x D： 365 x 237 x 223。 9.重量： 8.6kg。 | 4 | 只 | 8000.00 |
| 582 | 棚内监听音箱 | 1.两分频中场监听音箱。 2.频响/±2dB：38 Hz - 50 kHz。 3.声压：≥120 dB。 4.高音单元：2英寸。 5.低音单元： 8.5寸低音单元（碳/Rohacell/玻璃纤维）。 6.输入灵敏度: -∞ to +14 dB 7.高/低功率：低音：150W/225W；高音：50W/75W。 8.总谐波失真≥100Hz:≤0.5%。 9.电源开关: 前置。 10.输入: XLR/RCA。 11.高/宽/深(mm): 400 x 255 x 320 mm。 12.主要技术：高音单元增益：± 4 dB，高频搁架式滤波器：≥5 kHz / ± 6 dB，低频搁架式滤波器：≤300 Hz / ± 6 dB"。 13.净重: 13 kg。 | 4 | 只 | 9000.00 |
| 583 | 监听控制器 | 1、立体声监听控制器，综合了音量电平控制、输入源切换和扬声器管理，并具备令人愉悦的对讲和耳机混音功能。对讲功能通过内建麦克风实现，并提供控制踏板接口和单独的对讲信号输出。 2、结合VCA、DAC的全分立式模拟设计，提供无损耗信号处理，六个背板立体声输入接口（四个平衡，两个非平衡），可供三对扬声器使用的平衡XLR输出接口以及从输出（slave out）接口；监听音箱：音源和扬声器选择，单声道，弱音，静音，可切换耳机输出。耳机混音：独立输出，乐器电平控制，混音电平控制，音量控制。前面板的每个开关上方都有一个LED，开关打开时LED亮起显示激活。 | 2 | 台 | 8000.00 |
| 584 | 录音师监听耳机 | 产品定位头戴式耳机；功能用途监听耳机，HIFI耳机，手机耳机，音乐耳机；连接方式3.5/6.3mm立体声插头；发声原理 动圈耳机；佩戴方式头戴式；频响范围 5-35000Hz；产品阻抗250欧姆；灵敏度 96dB；总谐波失真≤0.2%；额定功率100mW；耳机线3m；重量：270g。 | 2 | 副 | 2500.00 |
| 585 | 耳机分配器 | 1、12路耳机放大器具有6通道的耳机分配器，6通道的耳机分配器分为A、B两组立体声输入通道，及一组外部输入信号；6个独立的耳机的线路输出通道，A、B、外部这三组输入信号都可在每一路输出通道上进行音量调节、静音、设置单声道/立体声；6个耳机的线路输出通道可以任意混合以上这三组通道输入的信号；带额外的XLR输入接口，可做对讲使用。 2、输入：具有四个平衡1/4"模拟线路输入(A B两对混合输入)；六个立体声1/4"外部模拟线路输入(每个通道一个)带有微调控制六输入，一个外部动圈对讲克风的平衡卡农口输入；外部输入连接器类型：TRS立体声不平衡；输入阻抗：10kΩ；耳机输出：六个立体声1/4"耳机输出(前面板) ；连接器类型：TRS立体声不平衡；输出功率：150 mW / Ch。 3、频率响应：20 Hz - 20 kHz，±0.5 dB，60Ω负载 耳机阻抗：工作范围32Ω - 600Ω 功率。 4、物理特性：19"机架式安装。 | 2 | 台 | 3000.00 |
| 586 | 歌手监听耳机 | 1、头戴式动圈耳机，40mm专业级驱动单元，频响范围：18-20000Hz。 2、阻抗：32欧姆；灵敏度：110dB；额定功率：200mW。 3、耳机插头：3.5mm插头（直型，镀金）。 | 12 | 副 | 350.00 |
| e、配件部分 |  |  |  |  |  |
| 587 | 吊装伸缩话筒架 | 150-300伸缩铝合金吊架配话筒夹。 | 2 | 套 | 200.00 |
| 588 | 话筒支架 | 专业黑色落地话筒支架，标准配置。 | 20 | 副 | 700.00 |
| 589 | 话筒防噗罩 | 专业防扑罩，标准配置。 | 8 | 个 | 250.00 |
| 590 | 谱架 | 专业落地谱架，标准配置。 | 20 | 个 | 500.00 |
| 591 | 耳机挂架 | 耳机挂架，标准配置。 | 12 | 个 | 250.00 |
| 592 | 工作台 | 钢木材质，环保耐火材料，美式Argosy设计风格，符合人体工程学,19寸标准机柜安装。根据现场环境定制。 | 2 | 套 | 15000.00 |
| 593 | 显示器摇臂 | 桌面双显示器摇臂，标准配置。 | 2 | 套 | 1200.00 |
| 594 | 音箱支架 | 落地音箱支架，标准配置。 | 10 | 只 | 1300.00 |
| f、视频画面监看设备 |  |  |  |  |  |
| 595 | 视频输出接口 | 雷电视频输出接口，标准配置。 | 2 | 台 | 23500.00 |
| 596 | HDMI分配器 | 1分2HDMI分配器. | 2 | 台 | 200.00 |
| 597 | 视频监视器 | 视频画面监看用电视。 | 4 | 台 | 5500.00 |
| 598 | 提词器 | 1、系统支持Windows 7、Windows 8和 Windows 10系统。 2、系统要求字色、底色256色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词,字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。 3、文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版,支持txt、rtf、word等格式文本，并支持直接打开图片，word，PPT，视频等文件。 4、分别采用监视器和高分辨率的彩显，清晰度高，字迹清晰，可台内外联网。可与文稿摄像方式联用，组成二合一型。适用于各电视台演播室的录、直播节目需要；文稿字迹明亮清晰支持自定义不同角色的字号、字体、颜色显示。 5、段落格式，项目符号，缩进，行间距都可以设置；日期时间随时插入演播稿。 6、软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言（可根据客户的要求来增加一些语言）。 7、系统自动记录演播稿，当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿，并保证演播稿的完整性。 8、相对滚动时间、当前时间可同屏显示，任意设置大小、颜色，一目了然，更易把握节奏；重点语句可通过颜色标明. 9、信息栏、更新时间、演播速度等方便实用。 10、内容实时更新，更新过程播出不中断、不闪烁，更新速度快。 11、控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制，方便自如。 12、采用多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度仅为2mm，光损失率在3%以下。 13、彩色液晶平板显示器，清晰度高，19寸 软件解决双屏正像问题，使播音员和技术区操作更方便直观。 14、形式多样化，可将微机和摄像两种方式合二为一，相互切换，以适应应急新闻的播出。 | 2 | 台 | 6000.00 |
| 599 | 电视落地支架 | 国产电视挂架，标准配置。 | 4 | 个 | 850.00 |
| g、编曲部分 |  |  |  |  |  |
| 600 | MIDI键盘 | 88键全配重MIDI键盘 | 1 | 台 | 16000.00 |
| 601 | 合成器支架 | 标准配置。 | 1 | 台 | 200.00 |
| 602 | 编曲软件 | 编曲宿主软件，标准配置。 | 1 | 台 | 7000.00 |
| 603 | 软音源 | 软件音源，标准配置。 | 1 | 套 | 18000.00 |
| 604 | 经典管弦乐类音源 | 软件音源，标准配置。 | 1 | 套 | 5000.00 |
| 605 | 经典管弦乐类音源 | 软件音源，标准配置。 | 1 | 套 | 5000.00 |
| 606 | 经典管弦乐类音源 | 软件音源，标准配置。 | 1 | 套 | 5000.00 |
| 607 | 踏板 | 延音踏板，标准配置。 | 1 | 个 | 300.00 |
| h、辅助设备 |  |  |  |  |  |
| 608 | 跳线盘 | 2×48 孔跳线盘 | 2 | 台 | 6000.00 |
| 609 | 跳线 | 跳线，标准配置。 | 16 | 条 | 250.00 |
| 610 | 线材 | Canare话筒线，数字/模拟音频线缆，墙插盒，瑞士Neutrik插头，数量满足系统集成需要。 | 2 | 批 | 15000.00 |
| 611 | 综合布线系统集成 | 系统工程设计，网线，数字音频线，模拟音频线，视频线，线材接头制作标号，安装和调试,其他辅料。 | 2 | 项 | 20000.00 |
| 612 | 声装改造 | 要求见附件。 | 1 | 项 | 274317.50 |
| （三）、安保系统 |  |  |  |  |  |
| 613 | 网络硬盘录像机 | 1、可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商（ACTI、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIO）的网络摄像机； 2、最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 3、支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 4、支持最新H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264、MPEG4 IP设备混合接入； 5、支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出； 6、便捷的UI操作界面，支持一键添加IP设备以及一键开启录像功能； 7、支持录像文件按时间打包； 8、支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 9、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 10、支持最大8/16/16路同步回放和多路同步倒放； 11、支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 12、支持假日录像； 13、支持4个SATA接口； 14、支持萤石云服务，可一键配置上网； 15、支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能； 16、支持GB28181平台接入。 | 2 | 台 | 2500.00 |
| 614 | 监控硬盘 | 6T 监控硬盘。 | 6 | 个 | 2000.00 |
| 615 | 交换机 | 24口千兆交换机。 | 1 | 台 | 1350.00 |
| 616 | 交换机 | 8口千兆交换机。 | 2 | 台 | 350.00 |
| 617 | 高清网络摄像机 | 1、具备网络功能； 2、存储功能：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（128G）断网本地存储； 3、智能报警：越界侦测，区域入侵侦测，移动侦测，动态分析，遮挡报警，网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错； 4、通用功能：防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印； 5、红外照射距离：20-30m； 6、功能：日夜转换，宽动态，红外灯； 7、成像器件：1/2.7英寸Progressive Sca； 8、有效像素：400万； 9、分辨率：2560×1440； 10、压缩格式：视频压缩：H.265／H.264； 11、产品尺寸：φ127.3×95.9mm； 12、产品重量：450g。 | 38 | 台 | 950.00 |
| 618 | 防雷摄像机电源 | 具有室外防水壁挂外壳，标准配置。 | 38 | 只 | 400.00 |
| 619 | 光纤 | 12芯。 | 2000 | 米 | 6.00 |
| 620 | 安装线材配件辅材 | 支架、光纤收发器、网线、光纤熔接、终端盒、法兰、尾纤、桥架及电源线、施工。 | 1 | 批 | 209220.00 |
| 621 | 智能锁 | X1指纹，密码，蓝牙，钥匙，卡 五合一。 | 20 | 套 | 2000.00 |
| 622 | 铁门及隔墙 | 按实际需要定制。 | 3 | 扇 | 5000.00 |
| 623 | 门禁管理系统站 | 安卓或者苹果手机，应用市场搜索（小锁智能）下载 APP设备管理、设备控制、密码管理、 指纹管理、授权用户管理、门锁设置、个人信息。 | 1 | 套 | 10000.00 |
| 624 | 砌墙 | 根据用户要求现场施工。 | 2 | 面 | 3000.00 |
| （四）、各楼层综合布线 |  |  |  |  |  |
| A、主控到直播间、录音间、配音间、播控机房的布线以及材料 |  |  |  |  |  |
| 625 | 光纤 | 4芯多模室外光纤，每个直播间2根，主备MADI. | 2000 | 米 | 13.00 |
| 626 | 光纤跳线 | SC-SC，SC-MTRJ 5米，连接调音台和矩阵用。 | 22 | 条 | 250.00 |
| 627 | 光纤跳线 | SC-SC 1米，熔接用。 | 104 | 条 | 120.00 |
| 628 | 光纤跳线盒 | 8口机架安装带SC耦合器，直播间安装。 | 14 | 支 | 1800.00 |
| 629 | 光纤跳线盒 | 16口机架安装带SC耦合器，主控安装。 | 6 | 支 | 1800.00 |
| 630 | 8信道数字电缆 | 佳奈美8信道数字音频电缆,（200m/卷），蓝色（3卷）DA202F-8P，主传用3芯，返送5芯。 | 4 | 卷 | 13500.00 |
| 631 | 单芯同轴 | 伽耐美-4（4卷）75欧姆-3同轴电缆200米/卷L-3CFB，调音台同步，每个直播间1根。 | 8 | 卷 | 2500.00 |
| 632 | 网线 | 六类线缆,符合UL 低烟无卤阻燃级别，满足国际IEC60332, IEC60754, IEC61034标准；6类4对非屏蔽双绞线，带十字骨架，长度：305米/箱，外护套材质：PVC；导线直径：23AWG；增强带宽和网络性能，支持1Gps以上传输；测试带宽达500MHz以上。 监测调音台、延时器和环境。用3根备1根. 对讲2根备1根；共计7根。 | 20 | 箱 | 1200.00 |
| 633 | 数字电缆 | 伽耐美 DA202AT，2芯数字音频线，线径为4.0mm、铝箔屏蔽、特性阻抗110Ω。 直播到手动开关，备份2条，共3条。 | 4 | 卷 | 1050.00 |
| 634 | 卡农盘 | 16口，每个直播间1个，主控6个。 | 16 | 个 | 350.00 |
| 635 | 卡农座 | 伽耐美或NEUTRIK公头、母头NC3FX/NC3MX，安装到卡农盘上。 | 200 | 对 | 47.00 |
| 636 | BNC头 | 伽耐美 ，同步用。 | 30 | 个 | 8.00 |
| 637 | 水晶头 | AMP高性能水晶头，监测网线用。 | 100 | 个 | 4.80 |
| B、主控房间（导播间）线材以及材料 |  |  |  |  |  |
| 638 | 数字电缆 | 伽耐美 DA202AT或同等及以上档次，2芯数字音频线，线径为4.0mm、铝箔屏蔽、特性阻抗110Ω。 主控设备连接，200米/卷。 | 20 | 卷 | 1050.00 |
| 639 | 光纤跳线 | 若干（估计60对），主控间、导播间设备连接。 | 60 | 条 | 180.00 |
| 640 | 模拟电缆 | 伽耐美 2B2AT，2芯音频线、线径为3.2 mm、铝箔屏蔽。 主控间、导播间设备连接。 | 8 | 卷 | 1100.00 |
| 641 | 网线 | 六类线缆,符合UL 低烟无卤阻燃级别，满足国际IEC60332, IEC60754, IEC61034标准；6类4对非屏蔽双绞线，带十字骨架，长度：305米/箱，外护套材质：PVC；导线直径：23AWG；增强带宽和网络性能，支持1Gps以上传输；测试带宽达500MHz以上。 主控间、导播间设备连接。 | 5 | 箱 | 1200.00 |
| 642 | VGA延长线 | 15米，主控间、导播间设备。 | 20 | 条 | 100.00 |
| 643 | 卡农头 | 伽耐美或NEUTRIK公头、母头NC3FX/NC3MX，主控间、导播间设备连接。 | 300 | 对 | 47.00 |
| 644 | 25针头 | 主控间、导播间设备连接。 | 8 | 对 | 16.00 |
| 645 | 其他 | 大三芯、小三芯、号码管、热缩管、插线板、理线架、线码（0-9，A-Y),绑扎带等耗材。 | 1 | 批 | 3000.00 |
| 646 | 水晶头 | AMP高性能水晶头。 | 200 | 个 | 4.80 |
| C、其他 |  |  |  |  |  |
| 647 | 鼠标键盘显示延长线(10M) | 10M，可选件，每个直播间主备电脑+上网工作站+其他1台，共11套。 | 44 | 条 | 200.00 |
| 648 | HDMI延长线 | 5M。 | 30 | 条 | 100.00 |
| 649 | 门灯控制线 | 平均长度计。 | 40 | 条 | 65.00 |
| 650 | 嘉宾主持耳机插座及延长线 | 定制，每套直播间按2个主持，4个嘉宾来计算。 | 80 | 支 | 30.00 |
| 651 | 机房接地线 | 亚光10mm平方的多股绝缘护套铜线，机柜内部。 | 300 | 米 | 7.00 |
| 652 | 电源线 | 4mm平方3芯电源线，机柜内部。 | 100 | 米 | 15.00 |
| 653 | 电源线 | 2.5mm平方3芯电源线，机柜内部。 | 100 | 米 | 11.00 |
| 654 | 带电平显示无源切换开关 | 每台设备有两组开关，10套节目，5台即可。建议直播间的直通信号与主备矩阵选通信号以后，共同进入此手动应急无源二切一设备，确保安全。 | 5 | 台 | 4000.00 |
| 655 | 人工布线费 | 所有直播间，导播间，录音间，配音间，录音棚到各房间，总控机房走线，布线，理线。 | 1 | 项 | 214000.00 |
| 656 | 视频数字矩阵 | 8×8 HD/SD-SDI数字矩阵，支持电缆均衡功能，支持RS232/422,TCP/IP控制，双电源，1RU机箱；矩阵操控系统V1.0。 | 1 | 台 | 44000.00 |
| 657 | 远程遥控面板 | 8×8多层远程遥控面板；通用面板操控系统V1.0。 | 1 | 台 | 4000.00 |
| 658 | 控制软件 | 视频数字矩阵控制软件。 | 1 | 项 | 18000.00 |
| 659 | 桥架 | 国产优质/根据现场情况及用户要求订制。 | 1 | 项 | 50000.00 |
| （五）、信号传输系统 |  |  |  |  |  |
| 660 | IP微波 | 1.传输容量：每跳400Mbps，可通过XPIC扩充容量； 2.工作频段：8.0G（M）,具体工作频率见附件，波道带宽为56MHz； 3.波道组织：每跳双向1+0配置，能升级为2+0； 4.设备配置无线链路汇聚功能； 5.安装极化：两波道分极化安装，XPIC≥18dB； 6.发信功率：≥29dBm（400Mbps/256QAM/56MHz条件下到达天线入口的功率），从0dBm到最大功率间按1dB步进现场软件可调，并能现场开关射频功放；色散储备≥45dB； 7.发信机ATPC动态范围：20dB（相对正常输出功率），ATPC控制速度：100dB/s； 8.收信噪声系数：≤2.5dB（不含分路滤波器）； 9.收信门限（天线输入口处，无纠错）：BER＝10E-3时优于-66dBm；BER＝10E-6时优于-65dBm； 10.收信机AGC：范围不小于60dB。提供BER＝10E-3时的最大接收机输入电平数据； 11.收发信频率：收发信频率现场可通过软件在带内可调； 12.频率稳定度：本振频率稳定度优于±10ppm； 13.安装结构：双极化分开安装型，便于升级为2+2，室内外单元采用中频同轴电缆连接，中频同轴电缆室外部分尽量套金属管安装，金属管两端可靠接地，禁止使用多芯电缆连接； 14.供电：设备采用-48±15%VDC供电，电源1+1冗余保护； 15.调制方式：支持QPSK/16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/256QAM多种调制方式，并能通过软件现场可调，以适应不同的传输容量，具有自适应调制方式(可关闭)和前向纠错功能； 16.业务接口：IDU能同时提供8×GbE（4×1000 Base-T/SX/LX SFP + 4×10/100/1000 Base-T RJ-45）接口； 17.微波设备能支持TDM同步、同步以太网等多种同步方式，支持以太网/VLAN功能（支持巨型帧、RSTP冗余和环路预防），具备以太网QoS功能（内部QoS等级映射不低于4级，能精确控制每个数据流的带宽和优先级而不影响数据转发性能）； 18.网络管理系统： （1）支持基于Web浏览器的管理控制，提供web网页方式读取和配置设备各参数，无需安装特殊软件，能直接接入网元； （2）免费提供SNMP监控接口协议，协议要求能对设备的关键动态参数（发信功率、调制模式、发射频率、收信电平、解调模式、接收频率、误码率等等）实现自动监测告警，对设备的关键可调参数能远程配置； （3）提供设备的SNMP协议的MIB文件，通过第三方软件读写验证； （4）提供设备的SNMP协议文档； （5）提供设备的SNMP协议的MIB文件中各参数的中文解释； （6）提供设备监控软件，具有面向用户的操作界面，不受操作系统的限制，提供面向链路（微波链路的两端）的监视和控制；安装配置该监控系统，要求在广西广播电视无线传播枢纽台实现远程监控，并兼容现有的iPasolink系列网管系统(注:已建广西广播电视数字微波传输网络全部使用NEC iPasolink系列IP微波设备)。 （7）免费提供二次开发网管系统的技术支持。 （8）ITU-T G.826性能监视（含RF部分）：定期任务或根据需要上载/表格形式或图表形式。 19.ODU防护等级：IP65；ODU为防盐腐处理； 20.电磁兼容（EMC）：符合EN301 489-4标准； 21.安全性：符合EN60950-1标准； 22.IDU主板做三防处理（防潮、防尘、防腐）； 23.设备无故障工作时间MTBF≥30万小时； 24.工作环境温度：室外-20℃～+55℃，室内+5℃～+40℃； 25.相对湿度：室外100%，室内10%～75%； 26.路由图： | 2 | 跳 | 120000.00 |
| 661 | 通讯电源 | 1.48V/40A通信电源； 2.结构、工艺及安装要求： （1）19英寸标准机柜，嵌入式安装。 （2）机框材质要求采用热镀锌钢板结构，表面喷塑。 （3）机框镀层牢固、漆面匀称、无削落、锈蚀及裂痕等现象。 （4）机框表面平整，所有标牌、标识、文字符号应清晰、正确、整齐。 （5）机框应有防尘、防潮、防盗设施。 （6）各种开关便于操作、灵活可靠。 （7）所有紧固处应装有防松动装置。 3.输入技术指标： （1）输入电压范围：交流单相，220V±10%； （2）输入频率范围：45Hz～65Hz； （3）输入功率因素：满载输出时，输入功率因数≥0.92。 （4）电源效率：满载状态下，效率≥90%。 4.输出技术指标： （1）输出电压范围：-42.5V～-57V，额定值为48V； （2）输出总功率：约2880W（48V/20A×2）； （3）输出功率：20A单模块0W～960W（220V±10%输入）； （4）输出过压保护: 58.5VDC，输出过压的整流模块自动保护； （5）输出纹波电压：≤200mV。 5.系统噪声：≤55dB (A计权)。 6.系统功能： （1）交流系统保护功能： 1）交流输入单元具有防雷电浪涌及过电压保护的功能。 2）当输入电压超过／未达允许范围时，系统能产生告警，自动停止输出，在输入电压恢复至正常范围时可自动恢复。 （2）直流系统保护功能: 1）输出短路保护：当系统输出短路时，具有自动保护功能，当故障消除后可自动恢复工作。 2）输出限流保护：系统输出电流达到设定限流值时，有限流输出保护功能。 3）过温度保护：系统机内温度超过内部限值时，能告警并停止输出或限流，并在温度降至正常范围时可自动恢复。 4）输出过／欠压保护：系统输出电压超出设定电压值时，自动关机，输出电压未达设定值范围时，能自动告警。 5）直流配电，当电池电压低于43.5V，切断微波站传输设备的供电(即切断微波站全部负载)，保护蓄电池，不致电池过放电。 6）蓄电池低电压保护（LVDS）：设置蓄电池低电压保护电压为43.5V，当蓄电池端电压下降低于设定值时，电路能自动跳脱，停止输出。 （3）显示功能：具备测量输入交流电压、电流和输出直流电压、电流的功能，并采用数字显示或在监控模块带显示功能。 （4）系统告警功能： 1）交流中断／异常告警：当输入的交流电压中断或交流电压于（低于）内部设定值时，系统能产生告警信号。 2）蓄电池低电压告警：当蓄电池电压低于内部设定值，系统能产生告警信号。 3）模块故障告警：整流模块或主要电路产生故障，系统能产生告警信号。 （5）系统监控功能： 1）系统具备告警信号输出的接口，或系统可通过通信接口方式向外传递告警信息。 2）监控基本内容： ①遥信：市电有/无；整流模块工作状态（开/关、均/浮充）；整流模块故障/正常。 ②遥测：交流输入电压；直流输出电压；直流输出总电流。 ③遥控：整流模块可关机、电池均/浮充转换。 ④监控接口：以太网口（RJ45）或RS232，可实现本地和远程监控，无人值守；免费提供通信协议文档；免费提供客户端监控软件或Web方式监控。 7.系统其它功能： （1）整流模块具有软启动功能。 （2）复电自动恢复功能：在交流输入停电复电之后，系统应能自动恢复正常运行。 （3）蓄电池管理功能：系统具备对蓄电池进行浮充电压充电和均充电压充电的管理功能（当系统在大于半载状态下工作时整流块之间的不平衡度≤±5%），并能根据蓄电池温度对浮充电压值作温度补偿。 8.绝缘电阻：≥10MΩ。 9.输出接口：16A/1P×4、/32A/1P×2、/50A/1P×1。 10.电池接口：63A/1P×2。 11.应用环境： （1）工作环境温度：-10～＋40℃； （2）环境湿度：相对湿度10%-90%，不凝固； （3）工作环境：海拔2000米； （4）冷却方式：风机强制风冷。 12.整机MTBF不小于10万小时。 13.质保期不少于2年。 | 3 | 台 | 8000.00 |
| 662 | 蓄电池组 | 1.免维护充电电池4个为一组，含安装电池的电池箱。 2.免维护：全密闭电池在正常浮充情况下不会有电解液及酸雾排出，对人体无害。 3.安全：采用可自动开启、关闭的安全阀（VRLA），防止外部气体被吸入蓄电池内部而破坏蓄电池性能。 4.任意方向性：电池无论立放或卧放均能正常使用。 5.自放电率低：在40℃的环境温度下，蓄电池在6个月内不必补充电即可使用。 6.在-20℃～+50℃的环境温度下均可使用，可用于防爆区及高原性气候。蓄电池房不需要有耐酸防腐措施，可与电子仪器设备同置一室。 7.工作环境：设备在海拔2000米能正常工作。 8.蓄电池质保期不少于3年，质保期内免费现场更换。 | 3 | 套 | 4000.00 |
| 663 | 机柜 | 1、规格：尺寸600mm(W)×950mm(D)×2045mm(H)。 2、结构：19英寸，42U 、EIA标准立柱，落地式机柜的结构；框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果，前门为钢化玻璃、后门为钢质带锁铁门，机柜四周均可进行安装布线操作。 3、材料：框架采用高强度的冷轧钢钣，主体骨架厚度不少于2.2mm，其他不少于1.2mm；前门采用不少于4mm厚的附膜钢化玻璃，透光度要求达到99.5%，所使用的材料必须符合GB 15763.2 -2005《建筑用安全玻璃》国标标准，增加玻璃强度及玻璃粉。 4、颜色：黑色。 5、接地：机柜下部安装有接地装置（长度450mm），具有螺丝。机柜后视左侧竖装接地铜条（8mm*10mm*1800mm），铜条上至少开孔42个孔径为4mm的螺纹接地点，并配置螺钉，开孔位置均匀分布在整条铜条长度上。 6、层板：每个网络机柜提供不少于3个固定层板，层板可承重不少于200KG。 7、散热：针对设备散热问题、机架具有良好的通风散热能力，其结构与机房空调送风方式相适应，并至少容许平均3000到5000BTUs的总热量，通风效率不低于68%，静止状态下机柜内外温差不超过6℃，机柜顶不少于2个交流220V散热风扇。 8、抗震：装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，可抗6.5级地震，机柜与机柜支架牢固安装。 9、安装套件要求： ① 每个机柜配置50套安装套件，10对L型托架； ② 每个机柜配置2条单进线PDU插座：每条PDU插座口位数8位，进线方式为右边进线，每位插座为10A万能座，进线规格为16A电源线带三芯插头。 10、承重：机柜最大静态承载荷满足800KG。 11、表层：IP23级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈加保护模处理，后进入高温喷粉，表层耐磨。 12、生产标准：要求符合国际IEC297-2（国际19in）BSI5954、DINIn41494、41488、ANSI/EIARS-310-C、ETSI、EIA-310-D、GB/T3047-2-97。 13、环境与安全：要求满足工作环境：-5℃～+55℃；相对湿度：≤90%(30℃时)；大气压力：65kpa～110kpa；能在海拔2000米条件下使用。使用材料环保无毒。 14、门开口方向：安装时可根据现场调整，可以左开或右开。 | 3 | 柜 | 6000.00 |
| 664 | 微波天线 | 1.采用整体结构高性能微波通信抛物面天线。 2.工作频段：7.7～8.5GHz； 3.极化：双极化； 4.驻波比：≤1.2； 5.交叉极化鉴别率: ≥30dB； 6.增益：≥30dBi； 7.前后比：≥50dB； 8.半功率角：≤5.7度； 9.天线馈源：结构为后馈直波导，采用防锈铝管或铜，连接螺栓为不锈钢或热浸锌件； 10.工作风速：在35m/s风速下，天线的轴向偏转角度小于最高频点半功率宽度的三分之一； 11.极限风速：在55m/s风速下，天线系统不会出现任何永久性变形； 12.天线反射面：采用厚度不小于1.8mm的防锈铝板经无模旋压成形，确保天线的性能指标； 13.天线围边：0.6米天线采用铝板冲压成形，用热浸锌螺栓与反射面连接紧固； 14.天线罩：采用防紫外线ABS材料，连接螺栓为不锈钢； 15.天线架子：座架和挂架均采用热浸锌的角钢或圆钢，连接螺栓为热浸锌件； 16.须做防盐腐处理，其钢结构件均为热浸锌件，浸锌厚度应满足防盐腐要求； 17.所有螺栓均采用双螺母固定； 18.工作环境：天线在海拔2500米以下能正常工作。 | 2 | 面 | 18000.00 |
| 665 | 微波天线 | 1.采用整体结构高性能微波通信抛物面天线； 2.工作频段：7.7～8.5GHz； 3.增益： ≥36dBi； 4.极化：双极化； 5.隔离度：≥35dB； 6.前后比：≥60dB； 7.交叉极化鉴别率: ≥30dB； 8.驻波比：≤1.3； 9.半功率角：≤1.7度； 10.天线馈源：结构为前馈弯波导，采用铜材料，连接螺栓为不锈钢或热浸锌件； 11.工作风速：在35m/s风速下，天线的轴向偏转角度小于最高频点半功率宽度的三分之一； 12.极限风速：在55m/s风速下，天线系统不会出现任何永久性变形； 13.天线反射面：采用厚度不小于3mm的防锈铝板经无模旋压成形，确保天线的性能指标； 14.天线反射面强度支撑材料：采用铝质铆钉或焊接方式与反射面连接，其强度应确保在极限风速情况下不会出现变形，连接完成后与反射面一起上防腐漆； 15.天线围边：采用铝板无模旋压成形，用热浸锌螺栓与反射面连接紧固； 16.天线罩：采用高强度涤纶涂层布材料，连接螺栓为热浸锌件； 17.天线加强杆：一根或两根热浸锌圆钢； 18.天线架子：座架和挂架均采用热浸锌的角钢或圆钢，连接螺栓为热浸锌件； 19.须做防盐腐处理，其钢结构件均为热浸锌件，浸锌厚度应满足防盐腐要求； 20.所有螺栓均采用双螺母固定； 21.工作环境：天线在海拔2500米以下能正常工作。 | 2 | 面 | 6000.00 |
| 666 | 中频电缆 | 1.射频同轴电缆（含4套电缆头），射频电缆为IDU连接ODU使用，考虑远距离供电和传输信号衰减的影响，不允许使用-5及以下的电缆。 2．线芯材质：裸铜线或铜包钢。 3. 绝缘材料：物理发泡。 4. 纵包：自粘铝箔。 5. 外导体：镀锡铜丝编织。 6．外层：聚乙烯PVC护套。 7. 阻抗：50欧。 8.参考型号：8D-FB。 | 300 | 米 | 30.00 |
| 667 | 多路解码器 | 1.4路IP解码器。 2.输入接口：ASI（BNC，75Ω）/IP(RJ-45)接口。 3.输出接口：CVBS/AES/模拟立体声/ASI。 4.视频解码： （1）支持MPEG-2/MPEG 4/H.264 AVC/H.265/AVS+。 （2）复合视频接口：4×莲花头75Ω。 （3）输出电平：1.0 Vp-p±5%（标准测试流）。 （4）制式：PALBDGHI、PALN、NTSCM、PALN-C、NTSCM、NTSCM443、PALM、SECAM、NTSCMJ。 （5）视频信杂比：≥ 56dB。 （6）视频同步幅度：300±20mVP-P。 （7）视频幅频特性： ±0.8 dB ( 4.8MHz) ±1 dB ( 4.8-5MHz ) （8）700±30mVP-P （9）≤ 8% 5.音频解码 （1）支持MPEG-1 layer I/II，MPEG-2 layer II,MPEG-2 AAC,MPEG-4 AAC LC 2-CHANNEL/5.1 CHANNEL AC3/DRA。 （2）模拟音频输出接口：4X RCA（莲花头）4×XLR。 （3）输出音频模式：Left，Right，Dual Mono，Stereo。 （4）数字音频输出：4×AES/EBU 6.支持高/标清解码。 7.同时输出4路不同组播、不同节目的解码信号。 8.网管系统 （1）接口：1×RJ-45，10/100 Base-T网管接口。 （2）远程控制：HTTP Web，不受操作系统限制，无需专用软件。 （3）本地控制：前面板按键和LCD控制。 （4）设备升级：IP或USB。 9．安装要求：IU嵌入式安装。 10．工作电源：AC 90V～250V，50/60Hz。 11．工作温度：0～+45℃。 12．存储温度：-10～+60℃ 13．湿度：10～90%（非凝结）。 | 1 | 台 | 20000.00 |
| （六）、超融合制作播出存储 |  |  |  |  |  |
| 668 | 光端机 | 音频4路数字光端机。 | 1 | 对 | 15000.00 |
| 669 | IP编码器 | 4路AES/EBU数字音频及4路模拟立体声输入，2路ASI输出，IP输出。 | 2 | 台 | 45000.00 |
| 670 | SDN信号调度交换机 | 1. 应用层级：三层。 2. 传输速率 ：10/100/1000Mbps。 3. 交换方式 ：存储-转发。 4. 背板带宽 ：598Gbps/5.98Tbps。 5. 包转发率 ：222Mpps。 6. MAC地址表 ：64K。 7. 端口结构：非模块化。 8. 端口数量 ：34个。 9. 端口描述：28个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（其中4个是combo口），4个万兆SFP+口，2个40GQSFP+口。 10. 控制端口：1个console，1个RJ-45 Console口，1个Micro USB Console口（不能同时工作，Micro USB优先）。 11. 传输模式 ：全双工。 12. 堆叠功能：可堆叠。 13. VLAN ：支持基于端口的VLAN支持基于MAC的VLAN基于协议的VLAN基于IP子网的VLAN支持QinQ，灵活QinQ支持VLAN Mapping支持Voice VLAN支持MVRP。 14. QOS：支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类支持时间段（Time Range）ACL支持入方向和出方向的双向ACL策略支持基于VLAN下发ACL支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，最小粒度为8Kbps支持报文重定向支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记支持CAR（Committed Access Rate）功能支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式支持WRED。 15. 组播管理：支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2支持PIM Snooping支持MLD Proxy支持组播VLAN支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2*支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM支持MSDP，MSDP for IPv6*支持MBGP，MBGP for Ipv6。 16. 网络管理：支持XModem/FTP/TFTP加载升级支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管支持RMON （Remote Monitoring）告警、事件、历史记录支持iMC智能管理中心支持系统日志，分级告警，调试信息输出支持NTP支持电源的告警功能，风扇、温度告警支持Ping、Tracert支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能支持DLDP（Device Link Detection Protocol）单向链路检测协议支持LLDP支持Loopback-detection 端口环回检测。 17. 安全管理：支持用户分级管理和口令保护支持802.1X认证/集中式MAC地址认证支持Guest VLAN支持RADIUS认证支持SSH 2.0支持端口隔离支持端口安全支持EAD可支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器支持动态ARP检测，防止中间人攻击和ARP拒绝服务支持BPDU guard， Root guard支持uRPF(单播反向路径检测)，杜绝IP源地址欺骗，防范病毒和攻击支持IP/Port/MAC的绑定功能支持OSPF、RIPv2报文的明文及MD5密文认证支持PKI（Public Key Infrastructure，公钥基础设施）。 18. 电源电压：AC：额定电压范围：100V～240V AC，50/60Hz。 19. DC：输入额定电压范围 -48V～-60V DC。 20. 电源功率：功耗（静态），单个：AC:19W，DC:19W，功耗（满负荷时），单个：AC:56W，DC:57W。 21. 产品尺寸：440×260×43.6mm。 22. 产品重量：≤3.6kg。 23. 环境标准。 24. 工作环境温度：0℃～45℃ 25. 工作环境相对湿度（非凝露）：5%～95% 26. SFP+万兆短波模块（850nm,300m,LC），SFP+ 万兆多模光模块，多模，850nm，最大传输距离 300m，接头类型：LC。 | 2 | 台 | 9000.00 |
| 671 | 慢录站 | 慢速录音系统配置计算机含2T硬盘 4路录音软件 4路数字声卡。 | 1 | 套 | 32000.00 |
| 672 | 系统集成调试培训 | 播出设备之间所需以太网线、跳线的铺设，端接，标识，调试；集成设备之间所需光纤、光纤跳线的铺设，熔接，标识，调试；设备之间所需线槽、跳线架、理线器、光纤耦合器、扎线等辅助材料；实施计划交流服务；进场前准备工作服务；现场系统搭建服务；现场软件部署服务；现场培训服务；现场验收服务。 | 1 | 项 | 80000.00 |
| 673 | 16x16 数字音频矩阵 | 1RU 16x16数字音频矩阵。以太网/RS-232/NCB控制，路由器分区，19" 1RU深 度5cm。 | 1 | 台 | 28000.00 |
| 674 | 16x16 X-Y 控制面板 | 16*16控制面板，标准配置。 | 1 | 台 | 15000.00 |
| 675 | 控制软件 | 矩阵控制软件，标准配置。 | 1 | 套 | 28000.00 |
| 676 | 模数转换器 | 四通道模拟进，四通道数字出，音频模数转换器。 | 2 | 台 | 15600.00 |
| 677 | 跳线盘 | 使用插孔称为239 插孔或2C 插孔，插塞称为110插塞或3C插塞，作为升级的机械接触设备用于多功能厅的音频系统和广播系统中。在1U 高、19""机柜宽两排配置下，可安装52个MAXI(GPO)插孔或64个SKINNY插孔。 | 2 | 根 | 5000.00 |
| 678 | 模拟音频切换器 | 模拟八进二出音频选择器。 | 1 | 台 | 8500.00 |
| 679 | 跳线 | 标准配置。 | 20 | 根 | 180.00 |
| 十、供电保障系统 |  |  |  |  |  |
| 680 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电缆。 2.型号：ZRB-YJV。 3.规格：5×10mm2。 4.敷设方式：桥架。 5.电压等级（0.4kV）：0.4。 | 430 | m | 77.00 |
| 681 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电缆。 2.型号：ZRB-YJV。 3.规格：5×16mm2。 4.敷设方式：桥架。 5.电压等级（0.4kV）：0.4。 | 170 | m | 104.50 |
| 682 | 配电箱 | 1.名称：低压配电箱。 2.材质：不锈钢。 3.回路：1进4出。 4.电压（kV）：0.4。 | 10 | 台 | 5500.00 |
| 683 | 低压开关柜(屏) | 1.名称：低压配电柜。 2.材质：不锈钢。 4.电压（kV）：0.4。 | 6 | 台 | 44000.00 |
| 684 | 蓄电池 | 1.名称：UPS蓄电池。 2.容量30kVA(2小时)。 3.电压等级：0.4kV ；最大充电电流：24A ；工作温度范围：0-40度（空调机房） ；工作海拔高度：≤1500m 电池负载时长：2小时。 4.每组16节电池。 | 9 | 组 | 28500.00 |
| 685 | 低压开关柜(屏) | 1.名称：UPS电源柜（主机）。 2.容量30kVA。 3.三进一出：输入方式：三相五线制额定输入电压：380V 额定频率：50/60Hz自适应；输出电压：220V；投切转换：0ms 。 | 3 | 台 | 62260.00 |
| 686 | 蓄电池屏(柜) | 1.名称：UPS电池柜。 2.型号：C16 每台C16安装16节电池，同UPS蓄电池。 | 9 | 台 | 1567.50 |
| 687 | 控制箱 | 电池开关箱，标准配置。 | 3 | 台 | 4620.00 |
| 688 | 直流开关盒 | 标准配置。 | 3 | 台 | 1100.00 |
| 689 | 蓄电池 | 1.名称：UPS蓄电池 2.容量40kVA(2小时) 3.电压等级：0.4kV，最大充电电流：24A ，工作温度范围：0-40度（空调机房） ，工作海拔高度：<1500m 电池负载时长：2小时。 4.每组16节电池。 | 32 | 组 | 28500.00 |
| 690 | 低压开关柜(屏) | 1.名称：UPS电源柜（主机） 2.容量40kVA 3.三进一出 ，输入方式：三相五线制，额定输入电压：380V ，额定频率：50/60Hz自适应，输出电压：220V 投切转换：0ms。 | 8 | 台 | 88000.00 |
| 691 | 蓄电池屏(柜) | 1.名称：UPS电池柜。 2.型号：C32 每台C32安装32节电池。 | 16 | 台 | 4620.00 |
| 692 | 控制箱 | 电池开关箱，标准配置。 | 8 | 台 | 4620.00 |
| 693 | 直流开关盒 | 标准配置。 | 8 | 台 | 1100.00 |
| 694 | 电力电缆头 | 1.名称：低压电缆头 2.五芯电缆头 3.电压：0.4kV 4.大小：16mm2及以下 | 28 | 个 | 660.00 |
| 695 | 电力电缆头 | 1.名称：低压电缆头 2.五芯电缆头 3.电压：0.4kV 4.大小：185mm2 | 3 | 个 | 880.00 |
| 696 | 桥架 | 1.名称：镀锌电缆桥架 2.电压（kV）:0.4 3.规格：100×50 4.厚度：1.5mm | 50 | m | 110.00 |
| 697 | 接地母线 | 接地母线，连接至本层接地扁钢。 | 110 | m | 66.00 |
| 698 | 铁构件 | UPS主机、电池承重支架，标准配置。 | 1100 | kg | 33.00 |
| 699 | 施工费 | 本项采购货物安装调试。 | 1 | 项 | 33000.00 |
| ★Ⅱ.商务要求｛注：以下要求均属于实质性要求【增值服务方案、现场考察除外】，若有任意一项负偏离作无效投标处理｝： |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 一、三包要求：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年；免费保修期自产品安装调试并验收合格之日起计算（“项目要求及技术需求”中有要求的按其规定执行）。 二、投标人提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中，采购人不再就此另行付费： 1.在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商应免费予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用；中标供应商须负责设备的免费安装调试和免费的技术培训，解决货物的使用过程出现的各种问题及提供技术指导。 2.中标供应商应提供7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在4 小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接用户通知后,10小时赶到现场提供免费服务；12小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，若48 小时内无法排除故障的，则应提供相应的备用设备以保证采购方的正常使用，因中标供应商工作延误，造成采购人损失的，中标供应商应负赔偿责任。 三、投标人根据售后服务要求和自身情况，可于投标文件提供相应的增值服务方案，该方案可从内容的完整性、可行性等方面进行编制，包含但不限于：到达故障现场时间、故障出现解决方案、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施等。 |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  | 1.交付使用期：自签订合同之日起2020年12月31日前内全部安装调试合格完毕并交付使用。 2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后10个工作日内支付合同总金额的40%作为预付款，所有货物到货并检验合格后10个工作日内支付合同总金额的30%，项目实施完毕并验收合格后10个工作日内支付合同总金额的25%，余下合同总金额的5%作为项目质保金，质保期（1年）满后10个工作日内一次性支付（无息）。 |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标核心产品为第386项号产品“超高清切换台系统”。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.现场考察：本项目涉及现场安装施工，因无法就该情况作出完整的文字描述，将统一组织投标人进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由投标人自行承担。具体规定如下： （1）现场考察统一集合时间：2020年9月16日上午10时00分至10时30分（过时不候，由于投标人自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由投标人自行承担）。 （2）现场考察集合地点：桂林广播电视台（桂林市临桂区公园北路广电中心），联系人：刘志刚，联系电话：0773-3890248。 （3）参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件（法定代表人、负责人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场考察表一式两份，投标人留存一份，采购人留存一份）。 （4）如投标人未按上述要求进行现场考察的，视为对现场情况已完全的了解，中标后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施。 2.本分标政府采购预算金额为人民币伍仟肆佰伍拾玖万柒仟伍佰柒拾壹元陆角陆分（￥54597571.66），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 4.验收要求：中标供应商所提供的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，中标供应商按采购人的要求地址进行送货到位，由采购人根据投标文件承诺的技术参数和国家有关质量标准进行初步验收，验收合格后才进行安装调试，初步验收不合格的不予签收；项目安装调试完成后，采购人有权邀请相关专家根据招标文件要求及投标文件响应承诺逐条检查核验，核验不合格的不予验收，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理；由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标供应商承担。 5.其他要求： （1）投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 （2）投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 6.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费。 7. 本分标第46-64、72-77、135-137、140、147-152、155-157、159-172、200、205-211、242-244、247、252-257、260-274、331、336-341、355-358、360-361、363、367-368、379-382、384-388、395-397、399-413、419-424、427-428、484、488、496-497、505、508、522、537-539、545-547、572-574项号货物已办理进口货物采购手续，接受进口产品参与投标，其余货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 注：“项目要求及技术需求”中标注“★”项或者要求“必须提供”的属于实质性要求，若有任意一项负偏离作无效投标处理。 |  |  |  |

B分标：广播电视信息化系统

| Ⅰ.采购需求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 |  | 项目要求及技术需求 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） |
| 一、电视高清制作系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一）超高清制作系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全万兆交换机 |  | 1、设备配置：提供万兆SFP+光口≥48个，40GE/100GE QSFP28光口≥6个，标准USB接口≥1个，ETH管理接口≥1个，配置可拔插交流电源模块≥2个，支持模块化可拔插风扇模块≥4个【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】，提供可拔插风扇模块≥4个；配置≥48个10G多模模块(850nm,0.3km,LC)。 2、40G QSFP+电缆(含堆叠模块)。 3、设备性能：交换容量≥2.56Tbps, 转发性能≥1620Mpps。 4、规格表项：MAC地址≥380K，ARP表项≥140K， IPv4路由表项≥256K，IPV6路由表项≥80K，投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于国家认可的检测（验）机构出具的检测（验）报告复印件、彩页、官网和功能截图等）。 | 2 | 台 | 46890.00 |
| 2 | 千兆交换机 |  | 1、L3以太网交换机主机。 2、设备配置：提供千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个，配置标准USB接口≥1个，ETH管理接口≥1个，配置可拔插交流电源模块≥2个；配置≥2个10G多模模块(850nm,0.3km,LC)；配置1条10G SFP+高速专用堆叠电缆。 2、设备性能：交换容量≥432Gbps, 转发性能≥144Mpps。 3、规格表项：支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥8K，支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥3K。 | 2 | 台 | 10628.40 |
| 3 | 标准机柜 |  | 标准服务器或周边设备机柜，配置16孔PDU电源*2，线槽，支架16对，绑线杆12个。 | 5 | 个 | 7085.60 |
| 4 | KVM |  | 1、16口KVM切换器，抽拉式机身设计，仅占用1U机架空间。 2、整合17" LED 背光之LCD屏幕与KVM控制端切换器于单一抽拉式机身内。 3、支持配备PS2或USB键盘和鼠标的服务器与控制端。 | 4 | 台 | 7398.20 |
| 5 | 万兆网卡 |  | 标准配置，非编工作站万兆网卡(含光模块)。 | 35 | 个 | 2761.30 |
| 6 | 高性能存储 |  | 一、高性能分布式集群存储 1台： 1、配置存储节点≥5个，每个节点的配置要求如下： 1） 配置≥1颗处理器；单CPU内核数≥8核；主频≥2GHz； 2） 配置≥8*16G内存； 3） 配置≥35块6T SATA硬盘做为主存盘，配置≥2块600G 10K SAS硬盘做为系统盘，配置≥1块3.84T SAS SSD做为缓存盘； 4） 配置≥4*10GE万兆网口（含光模块）。 2、全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加。 3、元数据节点数量等于数据节点数量，降低元数据节点成为性能和可靠性的瓶颈。 4、支持N+M冗余模式，最多可接受4个节点同时失效而不丢失数据。 5、为了避免数据重构、动态分级等内部流量对前端业务产生影响，同时基于网络安全等因素，必须配置独立的后端网络接口卡和交换机用于承载内部流量。 6、支持并配置客户端连接负载均衡软件，负载策略支持CPU占用率、网络带宽、TCP/IP连接数、轮询、节点能力值。 7、支持并提供功能全面的图形化GUI管理软件，支持Web或其它图形化方式进行远程管理，可视化系统结构图，提供对整个存储系统各个部分的监测。 二、高性能对象存储 1台： （1）基于全分布式存储架构，构筑在通用存储硬件之上，通过软件层面的全分布式架构和数据冗余技术，来达到高可伸缩性和高可用性，性能、容量随节点数增加而线性增加。 （2）支持分布式块存储、对象存储和大数据存储，业务主机可以以SCSI、iSCSI、S3、NFS、HDFS等访问分布式存储池，容量(可实际写入业务数据量)对象存储300TB，存储类型的节点配置不少于3节点。 （3）节点配置：通用服务器硬件，4U机型，配置冗余风扇；每节点CPU总数≥2颗，单CPU内核数≥ 12核，主频≥2.4GHz；每台服务器配置≥160GB内存；每台配置≥36块6TB 3.5寸 7.2K rpm SATA硬盘，≥2块600GB 10K rpm SAS盘作为系统盘；每台配置≥2块 1.6TB NVMe SSD，满足在3 DWPD的前提下，SSD寿命≥5年【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】；每台配置≥4个10GE/25GE接口，配置≥2个GE接口；配置≥1500W白金电源，冗余配置；支持并配置掉电保护，保障节点故障情况下缓存中的数据不丢失；支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统；长期工作环境温度支持 5-45度。 （4）支持EC或多副本冗余机制，系统最高可容忍4节点故障【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】 （5）分布式存储具备大规模横向扩展能力，单集群最大可扩展至≥64节点。 （6）当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，数据重建速度需能满足每TB≤30分钟。 （7）支持10GE TCP/IP、25GE TCP/IP保障分布式存储性能与易用性，组网全冗余部署，无单点故障。 （8）支持负载均衡软件，节点间自动进行均衡。 （9）支持大集群下的机柜级安全设置，任意冗余内节点/机柜同时故障，数据可正常访问，最大容许4个机柜故障时数据不丢失，存储能不中断业务持续提供数据读写操作，且故障时数据自动缩列，恢复后自动扩列；投标文件中提供由国家认可的检测（验）机构出具的具备此项功能的检测（验）报告复印件，并加盖供应商公章。 （10）单桶支持的最大对象数：1000亿；投标文件中提供由国家认可的检测（验）机构出具的具备此项功能的检测（验）报告复印件，并加盖供应商公章。 （11）支持集群、服务器、盘的OPS和带宽的监控、基于前后端网络的监控，基于CPU、内存的监控，支持集群容量的趋势查看，支持慢盘监控，支持管理界面创建存储池。 | 1 | 套 | 1406700.00 |
| 7 | 后台集群服务引擎服务器 |  | 一、单台配置要求： 1. 配置2*英特尔至强银牌4214处理器（12C，2.2GHz）； 2. 配置8*16G 2933MT/s内存； 3. 配置2*600G 10K 2.5 SAS硬盘，2*480G SSD硬盘； 4. 配置2个千兆电口+2*10GE光口(含光模块)； 5. 配置DVD可读写光驱； 6. 配置2块交流电源模块； 二、技术参数要求： 1.非OEM产品，拥有自主知识产权； 2. 内存槽位最大支持24个，内存容量最大支持扩展到3T；内存支持故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation）、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing）、内存地址奇偶检测保护（Memory Address Parity Protection）、内存过热调节（Memory Thermal Throttling）、内存Rank冗余热备（Memory Sparing）、内存镜像（Memory Mirroring）、设备标记（Device Tagging）、数据加扰（Data Scrambling），【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】。 3. 支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔； 4. 长期工作环境温度支持 5-45度，提供官网材料证明； 5. 配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 6. 投标产品支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统，【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】； 7、操作系统：CentOS 64bit版，基RedHat Linux企业版的完全开放版本，高安全性、高稳定性，支持虚拟化Docker。 | 3 | 台 | 73392.00 |
| 8 | 后台集群服务引擎支撑软件 |  | 1、配备超高清平台数据服务软件包，包括：关系型数据库多主集群，非关系型数据库分片集群，高吞吐分布式内存数据库，高吞吐量分布式发布订阅消息服务； 配备超高清生产业务系统分布式计算服务软件包，包括：分布式检索引擎、智能处理引擎、分布式工作流引擎、业务组件、媒体处理引擎； 2、配备超高清生产业务系统业务引擎服务软件包，包括业务数据的逻辑封装和整个平台通用数据的访问引擎； 4、配备超高清生产业务系统数据接口服务软件包，包含业务API、业务数据访问API以及通用数据访问API； 5、配备超高清生产业务系统分布式框架及系统服务软件包，包括：负载均衡、分布式框架、分布式订阅消息服务、系统配置和管理、系统配置和管理组成，用户管理、系统接入管理。 6、要求平台架构实现底层资源的动态分配，保障媒体业务的伸缩弹性；平台支持分布式文件系统的宽带资源的动态自适应分配功能，【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】。 7、为了保障数据存储、检索的安全和效率，融合媒体平台的软件架构中，要求提供分类数据优化处理、非结构化数据管理，同时提供关系型数据库（如MySQL）、非关系型数据库（如MongoDB）、分布式集群数据库（如Codis）、内存数据库、日志数据库、图数据库来针对性处理不同数据；投标人于投标文件中提供所投产品的数据库等的服务状况总监看页面截图。 8、系统要求具备完备的云维护能力，实时监控设备的工作状态，为管理员明确的展示出系统的当前状态。投标人于投标文件中提供所投产品的云中心维护平台计算机软件著作权登记证书复印件。 9、要求所投产品支持APP移动监控，投标人于投标文件中提供相关移动监控软件安卓版以及ios版计算机软件著作权登记证书复印件。 | 3 | 套 | 110000.00 |
| 9 | 后台合成工作站 |  | 1、主机：高性能图形工作站；CPU：INTEL Xeon 4108 1.8GHz(八核)×2；内存：16GB 内存；硬盘：1TB SATA系统硬盘×1；集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM 1125瓦。 2、Microsoft Windows10 Pro 64位。 3、显卡：Nvidia 4GB或同等及以上档次PCI-E显卡。 4、配备媒体处理中心软件： （1）支持精编工作站制作的复杂时间线节目合成，支持多台合成工作站集群工作。 （2）提供高质量合成引擎，合成图像质量达到广播级标准。支持合成任务调度，编辑好的节目可进行后台打包，无须编辑人员过多干预。 （3）提供多编码格式支持，支持MPEG-2 I/IBP、DV25/50、MXF等格式的混合输入合成。 （4）支持在分布式调度算法调配下，集群生成服务阵列协同工作，并行完成节目的打包生成服务，同时支持基于EDL 的合成以及合成节目为指定格式。 | 3 | 台 | 59394.00 |
| 10 | 超高清编辑有卡工作站 |  | 1、主机：专业图形工作站；CPU：INTEL Xeon 4108 1.8GHz(八核)×2；内存：16GB 内存；系统硬盘：250GB SSD固态硬盘；集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标。 2、I/O卡：高标清数字接口卡，非编板卡视音频相对延时时间应≤±3ms，投标文件中提供由国家认可的检测（验）机构出具的具备此项功能的检测（验）报告复印件，并加盖供应商公章。 3、显卡：Nvidia 4GB或同等及以上档次高性能PCI-E显卡。 4、配件：漫步者R2000DB或同等及以上档次监听音箱一对+监听耳机1个。 5、加密狗：标准配置。 6、显示器： 27"宽屏液晶显示器。 7、Microsoft Windows 10 Pro 64位。 8、配备超高清网络非线性编辑系统软件，高清非编软件要求具备以下基本功能： （1）支持多机位编辑，同时支持最多16机位编辑，支持镜头间增加过渡效果，支持镜头的TC码和波形等多种对齐方式，支持多机位编辑上主时间线； （2）支持P2、蓝光在盘编辑，能够获取盘中的低码率信息并直接拖上时间线进行编辑，当节目编辑完成后，系统根据编辑完成的EDL信息对于盘中的高码率素材进行自动的打点上载，完成节目合成； （3）实现基于软件编码的实时长GOP压缩编码格式，支持目前常用的HD/SD信号输入/输出接口，支持VTR，XDCAM、SXS、P2上下载，同时还可通过IT接口（1394或以太网接口）导入源格式的数据文件； （4）内置多种特技效果，如色键、新颜色调整、辐射模糊、多窗口、粒子、闪光等几十种效果，为视频编辑提供强有力的效果工具； （5）本项目非编模块为网络化非编，应具备基于网络的节目远程编辑方法的相关能力；投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）； （6）非线性编辑系统具备字幕编辑制作能力，投标文件中提供字幕系统软件的计算机软件著作权登记证书复印件； （7）为了保证在综艺节目的海量素材中实现快速整理、挑选和编辑，采用快速编辑技术，投标文件中提供采用快速编辑技术的的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）； （8）投标文件中提供网络非线性编辑系统的计算机软件著作权登记证书复印件； （9）非编软件支持杜比认证；投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）。 | 8 | 台 | 84402.00 |
| 11 | 技监级监视器 |  | 1、规格：21.5"、16:9、1920*1080。 2、色彩：16.7M，视角：178°H×178°V。 3、亮度：250cd/㎡ ，对比度: 1000:1。 4、接口：2路3G/UHD超高清/SD-SDI输入、双路环通输出，1路DVI/UHD超高清MI/VGA输入， 1路复合输入或1路YC输入或1路YUV的输入(带环出)。 5、支持RGB 4:4:4 12-bit,YCbCr 4:4:4 12Bit, YCbCr 4:2:2 12Bit。 6、支持 4:4:4 SMPTE425-AB信号。 | 10 | 台 | 8961.20 |
| 12 | 超高清编辑无卡工作站 |  | 1、主机：专业图形工作站；CPU：INTEL Xeon 4108 1.8GHz(八核)×2；内存：16GB 内存；系统硬盘：250GB SSD固态硬盘；集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标。 2、显卡：Nvidia 4GB或同等及以上档次高性能PCI-E显卡。 3、监听耳机2个。 4、加密狗：标准配置。 5、显示器：27"宽屏液晶显示器。 6、Microsoft Windows 10 Pro 64位 7、配高清非编软件，要求具备以下基本功能： （1）支持多机位编辑，同时支持最多16机位编辑，支持镜头间增加过渡效果，支持镜头的TC码和波形等多种对齐方式，支持多机位编辑上主时间线； （2）支持P2、蓝光在盘编辑，能够获取盘中的低码率信息并直接拖上时间线进行编辑，当节目编辑完成后，系统根据编辑完成的EDL信息对于盘中的高码率素材进行自动的打点上载，完成节目合成； （3）实现基于软件编码的实时长GOP压缩编码格式，支持目前常用的HD/SD信号输入/输出接口，支持VTR，XDCAM、SXS、P2上下载，同时还可通过IT接口（1394或以太网接口）导入源格式的数据文件； （4）内置多种特技效果，如色键、新颜色调整、辐射模糊、多窗口、粒子、闪光等几十种效果，为视频编辑提供强有力的效果工具； （5）具备基于网络的节目远程编辑方法，非编模块为网络化非编； （6）非线性编辑系统具备字幕编辑制作能力，投标文件中提供字幕系统软件的计算机软件著作权登记证书复印件； （7）为了保证在综艺节目的海量素材中实现快速整理、挑选和编辑，采用快速编辑技术；投标文件中提供采用快速编辑技术的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）； （8）投标人于投标文件中提供网络非线性编辑系统的计算机软件著作权登记证书复印件； （9）非编软件支持杜比认证，投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）。 | 18 | 台 | 81276.00 |
| 13 | 配音工作站 |  | 1、主机：专业图形工作站；CPU：INTEL Xeon 3106 1.7GHz(八核)×2；内存：16GB 内存；系统硬盘：250GB SSD固态硬盘；集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标； 2、显卡：Nvidia 4GB或同等及以上档次高性能PCI-E显卡。 3、声卡：高性能专业声卡。 4、配漫步者R2000DB或同等及以上档次监听音箱1对+监听耳机1个。 5、加密狗：标准配置。 6、显示器：27"宽屏液晶显示器。 7、Microsoft Windows 10 Pro 64位。 8、专业配音系统。 9、配备超高清网络非线性编辑系统软件。 10、配备超高清专业配音软件模块。 11、配备雅马哈MG10XU或同等及以上档次调音台。 12、配备专业配音话筒含支架。 13、配音软件功能要求： （1）支持音配画和画配音两种配音方式。 （2）支持先配音模式及后配音模式。 （3）支持单屏配音及双屏配音。 （4）支持配音同一界面提词器功能，直接提取节目所对应的文稿内容。 （5）支持多轨道音频编辑、剪辑功能；支持多通道音频输入、多通道音频输出，精确到帧的音频调整功能，独立的配音素材管理模块。 （6）提供内置数字调音台，可进行音频信号输入输出及混音效果等进行设置。 | 4 | 台 | 82318.00 |
| 14 | 文稿工作站 |  | 1、主机：专业图形工作站；CPU： 英特尔 四核至强 W-2123 3.6GHz ×1；内存：16GB 内存；系统硬盘：250GB SSD固态硬盘；集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标。 2、显卡：Nvidia 4GB或同等及以上档次高性能PCI-E显卡。 3、监听耳机2个。 4、加密狗：标准配置。 5、显示器：27"宽屏液晶显示器。 6、Microsoft Windows 10 Pro 64位。 7、配备文稿软件。 | 5 | 台 | 39596.00 |
| 15 | 审片工作站 |  | 1、主机：专业图形工作站；CPU：INTEL Xeon 3106 1.7GHz(八核)×2；内存：16GB 内存；系统硬盘：250GB SSD固态硬盘；集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标。 2、显卡：Nvidia 4GB或同等及以上档次高性能PCI-E显卡。 3、配漫步者R2000DB或同等及以上档次监听音箱1对+监听耳机1个。 4、加密狗：标准配置。 5、显示器： 27"宽屏液晶显示器。 6、Microsoft Windows 10 Pro 64位。 7、配备网络非线性编辑系统软件。 8、配备审片软件包。 9、高清非编软件要求具备以下基本功能： （1）支持多机位编辑，同时支持最多16机位编辑，支持镜头间增加过渡效果，支持镜头的TC码和波形等多种对齐方式，支持多机位编辑上主时间线； （2）支持P2、蓝光在盘编辑，能够获取盘中的低码率信息并直接拖上时间线进行编辑，当节目编辑完成后，系统根据编辑完成的EDL信息对于盘中的高码率素材进行自动的打点上载，完成节目合成； （3）实现基于软件编码的实时长GOP压缩编码格式，支持目前常用的HD/SD信号输入/输出接口，支持VTR，XDCAM、SXS、P2上下载，同时还可通过IT接口（1394或以太网接口）导入源格式的数据文件； （4）内置多种特技效果，如色键、新颜色调整、辐射模糊、多窗口、粒子、闪光等几十种效果，为视频编辑提供强有力的效果工具； （5）本项目非编模块为网络化非编，应具备基于网络的节目远程编辑方法的相关能力；投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）； （6）非线性编辑系统具备字幕编辑制作能力，投标文件中提供字幕系统软件的计算机软件著作权登记证书复印件； （7）为了保证在综艺节目的海量素材中实现快速整理、挑选和编辑，采用快速编辑技术，投标文件中提供采用快速编辑技术的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）； （8）投标文件中提供网络非线性编辑系统的计算机软件著作权登记证书复印件； （9）为保证节目音频质量，非编软件支持杜比认证【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】 10、60寸液晶审片显示设备【含线材、落地支架或悬挂架一套、另配壁挂架一套】。 | 1 | 台 | 51058.00 |
| 16 | UHD 4K超高清非线性编辑工作站 |  | 1、CPU：INTEL Xeon 6132 2.6GHz(十四核)×2；内存：8GB DDR4-2666 ECC 内存×12(共96GB)；系统盘：480 GB SATA Enterprise SSD固态硬盘×1；内置数据盘：1TB 7200 rpm SATA硬盘 * 1。 2、显卡：NVIDIA Geforce RTX 2080Ti 11GB显存或同等及以上档次高端图形显卡。 3、显示器：支持2560*1440 27寸宽屏液晶显示器 ×2 (双屏)。 4、配漫步者R2000DB或同等及以上档次监听音箱1对+监听耳机1个。 5、网卡：万兆网卡×1。 6、集成声卡、DVD-ROM、鼠标键盘。 7、加密狗：标准配置。 8、操作系统：预装Windows 10 Pro for Worksatations 64bit正版操作系统。 9、I/O卡输入输出信号采集卡：4K超高清/高清/标清兼容广播级数字I/O卡(3G-SDI×4)。 10、电源：1125瓦。 11、配备4K超高清非线性编辑系统软件、4K字幕制作软件模块、UHD超高清R高动态范围制作模块、专业媒体上下载系统。 12、4K超高清非线性编辑系统软件要求可以满足4K/UHD(Ultra High Definition Television)等超大幅面视频的编辑；从Rec. 601, Rec. 709到Rec. 2020等宽色域支持；支持从8bit, 10bit在内的宽色深量化；HDR(High Dynamic Rage)高动态范围支持；4:2:0, 4:2:2, 4:4:4全采样支持；隔行到逐行，多帧率到高帧率全兼容；单声道、立体声、5.1/7.1环绕立体声全支持。 ★13、为了保障兼容性和稳定性，供应商所投4K超高清非线性编辑系统软件和4K视音频板卡须为同一生产厂商的产品（于投标报价表中分别列明所投本项号产品的“4K超高清非线性编辑系统软件”和“4K视音频板卡”的生产厂家予以佐证）。 14、系统要求稳定安全，信号质量达到广播级标准；投标文件中提供所投产品中视音频板卡（4K视音频指标）由国家认可的检测（验）机构出具的检测（验）报告复印件，并加盖供应商公章。 | 2 | 台 | 196938.00 |
| 17 | 4K监视器 |  | 1、屏幕尺寸：27英寸, 屏幕宽高比：16:9, 分辨率：3840×2160, 色彩：1.07B, 视角：178°H×178°V， 亮度800nit, 2、4路3G/UHD超高清/SD-SDI视频输入，4路环通输出；4路DVI-D输入, 支持DVI/UHD超高清MI信号。 3、3.5mm模拟音频输入/输出，RS422输入/输出，支持以太网和GPI控制。 4、内置3D LUT色彩校正信号发生器, 支持Lightspace和CalMAN校色软件。 5、 3G-SDI四链路4K/超高清SDI信号，4096x2160 60p格式; 6、支持SQD 和 2SI格式4K信号。 7、支持4K信号Payload ID显示。 8、支持UHD超高清R: PQ (ST2084)，HLG，S-Log3。 9、多种Gamma选择：Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6 10、6种HLG曲线选择：HLG1.0,HLG1.1, HLG1.2, HLG1.3, HLG1.4, HLG1.5。 11、 5种PQ曲线选择：ST2084 1000nit, ST2084 800nit, ST2084, 500nit, ST2084 300nit, ST2084 200nit。 12、支持多种画面显示模式：4K模式/四画分模式/高清单画面模式；四画分模式支持不同格式高标清信号在任意窗口同时显示。 13、支持SDI和UHD超高清MI嵌入音频表显示(VU & PPM)；支持波形、矢量显示；支持伪彩色，辅助聚焦，斑马线功能。 14、支持Overscan, Markers, Mono, Blue only等功能；支持CC隐藏字母功能；支持静态和动态UMD功能(支持TSL3.1/4.0协议)。 15、 铝合金机壳，内置扬声器，220V交流电源输入。 | 2 | 台 | 24487.00 |
| 18 | 监看终端 |  | 55寸4K HDR液晶显示器，HDMI输入，支持HDR显示；含安装支架，含HDMI线材。 | 6 | 台 | 5210.00 |
| 19 | 非编桌椅 |  | 根据现场使用情况，本地定制非编桌椅。 1、单工位工作台不小于1200×800×750mm。 2、连排工作台之间以钢化磨砂玻璃隔板相隔。 3、每个工位均配有25A漏电空气开关； 4、三孔插座(每张台3个)、二孔插座(每张台2个)。 5、面板表面用三聚氰胺耐磨面板，里板用18mm防潮板； 6、主结构架用60×60mm和40×80mm的方钢管； 7、穿孔钢板用1.2mm的热扎钢板冲孔造型； 8、台面挡板用10mm磨砂玻璃作隔板； 9、电源线不小于4m㎡； 10、整体设计要求美观大方，预留布线位置。 | 38 | 台 | 2500.00 |
| 20 | 电台稿件编辑工作站 |  | 1、主机：高性能计算机；CPU：六核 英特尔酷睿 i5-8500(4.1GHz)或同等及以上档次；内存：8 GB内存；系统硬盘：250GB SSD固态硬盘；集成显卡、集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标 显示器：22"宽屏液晶显示器；Microsoft Windows 10 Pro 64位正版操作系统。 | 3 | 台 | 9482.20 |
| 21 | 便携式安全盘 |  | 1、安全盘：军规抗震或同等以上档次移动硬盘(2TB 2.5英寸 5400RPM SATA，USB3.0接口)。 2、三层防震结构；有效阻隔病毒入侵。 3、专用硬件驱动，系统驱动层技术，有效管理USB设备使用。 4、基于白名单的文件过滤的读写机制，有效管理文件使用。 5、实时监控I/O访问，控制进程及目标文件格式的访问，读写更安全。 6、支持网络非编在线浏览编辑；支持视频服务器。 7、专用管理工具，支持查看、删除、导入导出素材。 8。支持P2/蓝光介质与安全盘相互倒换。 9、支持高清非编制作系统在线查看及引入编辑。 10.自带USB3.0接口平均读写速度100MB/秒，板载USB3.0接口，平均读写速率80MB/秒，普通USB2.0接口平均读写速率30-40MB/秒；投标文件中提供由国家认可的检测（验）机构出具的具备此项功能的检测（验）报告复印件，并加盖供应商公章。； 11.投标文件中提供所投产品的“便携式安全盘系统”的计算机软件著作权登记证书复印件。 | 2 | 个 | 1646.36 |
| 22 | USB安全隔离盒 |  | •输入：一个USB3.0；一个USB2.0；输出：USB3.0； 文件高级白名单过滤，文件格式和编码格式等进行深层次的检测；支持P2、SXS、通用USB存储设备文件安全导入；Web配置。 | 5 | 台 | 4300.00 |
| 23 | 交互迁移服务器 |  | 一、配置要求： 1. 配置2*英特尔至强铜牌3206R处理器（8C，1.9GHz）； 2. 配置1*16G 2933MT/s内存； 3. 配置2*1200G 10K 2.5 SAS硬盘； 4. 配置4个千兆电口+2*10GE光口； 5. 配置DVD可读写光驱； 6. 配置2块交流电源模块； 二、技术参数要求： 1.非OEM产品，拥有自主知识产权； 2. 内存槽位最大支持24个，内存容量最大支持扩展到3T；内存支持故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation）、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing）、内存地址奇偶检测保护（Memory Address Parity Protection）、内存过热调节（Memory Thermal Throttling）、内存Rank冗余热备（Memory Sparing）、内存镜像（Memory Mirroring）、设备标记（Device Tagging）、数据加扰（Data Scrambling），【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】。 3. 支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔； 4. 长期工作环境温度支持 5-45度，【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】； 5. 配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 6.支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】； 7、操作系统：Microsoft Windows Server 2012 R2。 | 2 | 台 | 5000.00 |
| 24 | 交互迁移支撑软件 |  | 媒体处理中心软件，业务系统转码迁移软件、入库服务执行软件。提供各种途径接入内容的编码格式转换、文件封装转换、文件迁移等媒体处理工作。业务系统CMServer文件分析服务软件。提供视频简编所需文件的编码格式、帧率、码率、时长、Gop、文件封装等的分析。文件入库服务执行软件。 | 2 | 套 | 731.00 |
| 25 | 内外网交互传输服务器 |  | 一、单台配置要求： 1. 配置2*英特尔至强铜牌3206R处理器（8C，1.9GHz）。 2. 配置1*16G 2933MT/s内存。 3. 配置2*1200G 10K 2.5 SAS硬盘。 4. 配置4个千兆电口+2*10GE光口。 5. 配置DVD可读写光驱。 6. 配置2块交流电源模块。 二、技术参数要求： 1、非OEM产品，拥有自主知识产权。 2、内存槽位最大支持24个，内存容量最大支持扩展到3T；内存支持故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation）、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing）、内存地址奇偶检测保护（Memory Address Parity Protection）、内存过热调节（Memory Thermal Throttling）、内存Rank冗余热备（Memory Sparing）、内存镜像（Memory Mirroring）、设备标记（Device Tagging）、数据加扰（Data Scrambling），投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）。 3、支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔； 4、长期工作环境温度支持 5-45度【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】； 5、配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 6、投标产品支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 7. 操作系统：Microsoft Windows Server 2012 R2。 | 1 | 台 | 30009.60 |
| 26 | 数据交互软件 |  | 数据交互软件：支持入库接口以Restful方式；提供内容交换协议，媒资数据交互协议，文稿实体交换协议。 | 1 | 套 | 18000.00 |
| 27 | 系统运维管理工作站 |  | 1、主机：高性能计算机；CPU：六核 英特尔酷睿 i5-8500(4.1GHz)；内存：8 GB；系统硬盘：250GB SSD固态硬盘；集成显卡、集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM、键盘、鼠标。 2、显示器：22"宽屏液晶显示器。 3、Microsoft Windows 10 Pro 64位正版操作系统。 4、配备监控维护系统软件，含一套机房动环温控系统。 | 1 | 台 | 29697.00 |
| （二）超高清媒资管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ODA加深机柜 |  | 19寸42U设备机柜，加深以支持ODA光盘库上架。配2×16座PDU电源插板，带前后门，16对支架。 | 1 | 个 | 8857.00 |
| 29 | 媒体资产管理系统集群服务引擎服务器 |  | 一、单台配置要求： 1. 配置2*英特尔至强银牌4214处理器（12C，2.2GHz）； 2. 配置4*32G 2933MT/s内存； 3. 配置2*1200G 10K 2.5 SAS硬盘，2*480G SSD硬盘； 4. 配置2个千兆电口+2*10GE光口（含光模块）； 5. 配置DVD可读写光驱； 6. 配置2块交流电源模块； 二、技术参数要求： 1、非OEM产品，拥有自主知识产权； 2、内存槽位最大支持24个，内存容量最大支持扩展到3T；内存支持故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation）、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing）、内存地址奇偶检测保护（Memory Address Parity Protection）、内存过热调节（Memory Thermal Throttling）、内存Rank冗余热备（Memory Sparing）、内存镜像（Memory Mirroring）、设备标记（Device Tagging）、数据加扰（Data Scrambling）；投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）。 3、支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔； 4、长期工作环境温度支持 5-45度【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】； 5、配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 6、支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 7. 操作系统：CentOS 7.1或同等及以上档次。 | 3 | 台 | 70856.00 |
| 30 | 媒体资产管理系统支撑软件 |  | 1、媒资平台数据服务软件包，包括：关系型数据库多主集群，非关系型数据库分片集群，高吞吐分布式内存数据库，高吞吐量分布式发布订阅消息服务； 2、媒资分布式计算服务软件包，包括：分布式检索引擎、智能处理引擎、数据挖掘组件、分布式工作流引擎、业务组件执行器、媒体处理引擎； 3、媒资业务引擎服务软件包，包括业务数据的逻辑封装和整个平台通用数据的访问引擎； 4、媒资数据接口服务软件包，包含业务API、业务数据访问API以及通用数据访问API； 5、媒资分布式框架及系统服务软件包，包括：负载均衡、分布式框架、分布式订阅消息服务、系统配置和管理、业务系统配置和管理组成，用户管理、系统接入管理； 6、媒资系统核心软件包，实现对各种媒资数据的组织管理。包括：检索服务、编目服务，数据结构，空间管理等。 7、媒资系统要支持版权信息著录：可对素材的使用年限、次数、授权区域、版权所有者、版权使用者、版权使用方式等的版权信息进行著录和浏览，著录时可单个素材著录，也可选择同一页中的素材进行批量著录操作。 8、要求检索版权信息得到的素材列表可以导出excel，包含所有版权信息；投标文件中提供由国家认可的检测（验）机构出具的具备此项功能的检测（验）报告复印件，并加盖供应商公章。 | 3 | 套 | 120000.00 |
| 31 | 媒体资产管理系统媒体处理引擎服务器 |  | 一、单台配置要求： 1. 配置2*英特尔至强银牌4210处理器（10C，2.2GHz）； 2. 配置1*16G 2933MT/s内存； 3. 配置2*1200G 10K 2.5 SAS硬盘； 4. 配置4个千兆电口+2*10GE光口(含光模块)； 5. 配置DVD可读写光驱； 6. 配置1块英伟达Quadro P2000或同等及以上档次显卡； 7. 配置2块交流电源模块； 二、技术参数要求： 1、非OEM，拥有自主知识产权； 2、内存槽位最大支持24个，内存容量最大支持扩展到3T；内存支持故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation）、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing）、内存地址奇偶检测保护（Memory Address Parity Protection）、内存过热调节（Memory Thermal Throttling）、内存Rank冗余热备（Memory Sparing）、内存镜像（Memory Mirroring）、设备标记（Device Tagging）、数据加扰（Data Scrambling）；投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）。 3、支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔； 4、长期工作环境温度支持 5-45度【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】； 5、配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 6、支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 7. 操作系统：Windows Server 2012 R2 64位。 | 2 | 台 | 32302.00 |
| 32 | 媒体资产管理系统媒体处理支撑软件 |  | 配备媒体处理中心软件：支持快速转码；支持转码为任意格式：N制和P制的互转、变帧率的转码和分片转码； 支持转码中叠加图片和水印功能；支持MXF文件闪拼；支持SEDL3.0协议，HTTP协议及RTSP协议；支持抽取关键帧即转场帧自动识别。 | 2 | 套 | 25800.00 |
| 33 | 上载挑选/检索工作站 |  | 1、主机：专业图形工作站；CPU： 英特尔 四核至强 W2123×1；内存：8 GB 内存；系统硬盘：1TB SATA硬盘×1；数据硬盘：3.5寸2TB机械硬盘，SATA接口，7200RPM；集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标。 2、显卡：Nvidia 2GB或同等及以上档次高性能PCI-E显卡。 3、I/O卡：高标清兼容广播级数字/模拟及线缆。 4、配监听音箱。 5、显示器：24"宽屏液晶显示器×1。 6、Microsoft Windows 10 Pro 64位。 7、内容管理平台上载挑选软件、内容管理平台信号上下载软件模块、内容管理平台文件介质上下载软件模块。 8、媒资检索软件，软件功能要求： （1）检索系统提供多种检索方式：全文检索、高级检索、分类检索、历史检索等。 （2）支持检索热词智能提示，检索词智能标红提示，检索结果统计智能提示。 （3）要求支持在全文检测结果页面的检索栏中输入关键字进行二次检索，显示素材和资料集的名称或其编目信息里含有所输入关键字，投标文件中提供由国家认可的检测（验）机构出具的具备此项功能的检测（验）报告复印件，并加盖供应商公章。 （4）要求系统支持导出审核；支持具有导出审核权限的用户根据导出策略配置对出库的素材进行审核操作；审核通过后则继续后续出库步骤，审核拒绝则出库任务失败且在任务中心显示拒绝原因；列表中显示通过审核或拒绝审核的任务记录，投标文件中提供由国家认可的检测（验）机构出具的具备此项功能的检测（验）报告复印件，并加盖供应商公章。 | 2 | 台 | 43764.00 |
| 34 | 编目工作站 |  | 1、主机：专业图形工作站；CPU： 英特尔 四核至强 W2123 ×1；内存：8 GB 内存；系统硬盘：1TB SATA硬盘 ×1；集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标。 2、显卡：Nvidia 2GB或同等及以上档次高性能PCI-E显卡。 3、配监听音箱。 4、显示器：24"宽屏液晶显示器 ×1。 5、Microsoft Windows 10 Pro 64位。 6、配备内容管理平台编目软件，编目软件功能要求： （1）编目必须遵循国家音像资料的编目原则，能根据需要灵活增加、修改、删除编目字段。 （2）要求节目成片入媒资库后支持元数据的继承，提高成片在媒资中元数据的信息量，减少二次编目的工作量，提高成片和素材的关联度，很好的揭示成片和素材的内在关系。 （3）要求支持根据编目中配置的审核流程进行审核，支持四种审核流程：一审、一审-终审、一审-二审-终审、不审核，投标文件中提供由国家认可的检测（验）机构出具的具备此项功能的检测（验）报告复印件，并加盖供应商公章。 （4）要求支持计算机自动处理技术，包括：技术元数据自动提取、关键帧的自动重新提取等，自动提供辅助分析节目、资料的信息，提高编目效率。 （5）支持异地编目信息的导入导出。 （6）媒资系统需要实现对视音频文件的编目标引和元数据存储的索引和搜索，才能快速准确地定位到所需的视音频文件。为保证本项目中媒资系统对视音频文件编目标引、元数据存储索引与搜索技术的实现，投标文件中提供媒资系统的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）。 | 2 | 台 | 30739.00 |
| 35 | 媒资AK归档管理/迁移服务器 |  | 一、单台配置要求： 1. 配置2*英特尔至强银牌4210处理器（10C，2.2GHz）； 2. 配置1*16G 2933MT/s内存； 3. 配置2*1200G 10K 2.5 SAS硬盘； 4. 配置2个千兆电口+2*10GE光口(含光模块)、配置1块8G双端口HBA卡（含光模块）； 5. 配置DVD可读写光驱； 6. 配置2块交流电源模块； 二、技术参数要求： 1、非OEM产品，拥有自主知识产权； 2、内存槽位最大支持24个，内存容量最大支持扩展到3T；内存支持故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation）、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing）、内存地址奇偶检测保护（Memory Address Parity Protection）、内存过热调节（Memory Thermal Throttling）、内存Rank冗余热备（Memory Sparing）、内存镜像（Memory Mirroring）、设备标记（Device Tagging）、数据加扰（Data Scrambling），投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）。 3、支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔； 4、长期工作环境温度支持 5-45度【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】； 5、配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 6、支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 7、Windows Server 2012 R2 64位。 | 2 | 台 | 23966.00 |
| 36 | 媒资AK归档管理/迁移服务器支撑软件 |  | 配备蓝光FM管理软件、数据归档系统、迁移归档管理软件、迁移调度管理软件、蓝光库迁移管理软件、迁移执行器。 | 2 | 套 | 22000.00 |
| 37 | ODA PetaSite蓝光库 |  | 1、基本单元ODS-L30M或同等及以上档次，配抓取ODA光盘的移动机械手；含30个槽位，可放2个驱动器； 2、L30M备份电源：ODBK-201或同等及以上档次； 3、L30M扩展升级套件：ODBK-103或同等及以上档次； 4、扩展单元：ODS-L100E（含101个槽位）或同等及以上档次； 5、ODS-D380F数据流光盘驱动器（含光纤接口模块）或同等及以上档次×2； 6、ODC-5500R 海量数据流光盘（5.5TB只读，含光盘条码）或同等及以上档次×150. | 1 | 套 | 833600.00 |
| （三）高标清演播室系统 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 千兆交换机 |  | 1、设备性能：交换容量≥758Gbps, 转发性能≥216Mpps。 2、设备配置：提供千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，配置标准USB接口≥1个，ETH管理接口≥1个，支持业务扩展插槽数≥1个,支持模块化可插拔电源槽位≥2个，提供可拔插交流电源模块≥1个,支持模块化可拔插风扇槽位≥2个，提供可拔插风扇模块≥2个；配置≥2个10G多模模块(850nm,0.3km,LC)；配置1条10G SFP+高速专用堆叠电缆。 3、规格表项：支持MAC地址≥256K，支持ARP表项≥128K,支持Ipv4路由FIB表≥512K，Ipv6路由FIB表≥64K，端口缓存≥200M，提供国家认可的第三方测试报告； | 2 | 台 | 15109.00 |
| 39 | 数据库服务器 |  | 一、单台配置要求： 1. 配置2*英特尔至强铜牌3206R处理器（8C，1.9GHz）； 2. 配置1*16G 2933MT/s内存； 3. 配置6*600G 10K SAS硬盘，配置2G缓存RAID卡，支持RAID0/1/5/10/50/60； 4. 配置4个千兆电口+2*10GE光口； 5. 配置可读写DVD； 6. 配置2块交流电源模块； 二、技术参数要求： 1、非OEM产品，拥有自主知识产权； 2、内存槽位最大支持24个，内存容量最大支持扩展到3T；内存支持故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation）、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing）、内存地址奇偶检测保护（Memory Address Parity Protection）、内存过热调节（Memory Thermal Throttling）、内存Rank冗余热备（Memory Sparing）、内存镜像（Memory Mirroring）、设备标记（Device Tagging）、数据加扰（Data Scrambling）；投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）。 3、支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔； 4、长期工作环境温度支持 5-45度【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】； 5、配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 6、支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 7、操作系统：Microsoft Windows Server 2012 R2中文标准版。 | 2 | 台 | 35949.00 |
| 40 | 数据库支撑软件 |  | 数据库软件:提供高集成化数据库软件；提供演播室播出系统网络管理软件模块-服务端；提供演播室播出系统账户管理软件模块；提供数据库 双机热备软件。 | 2 | 套 | 7000.00 |
| 41 | 演播室迁移服务器 |  | 一、单台配置要求： 1. 配置2*英特尔至强铜牌3206R处理器（8C，1.9GHz）； 2. 配置1*16G 2933MT/s内存； 3. 配置2*1200G 10K SAS硬盘； 4. 配置4个千兆电口+2*10GE光口； 5. 配置可读写DVD； 6. 配置2块交流电源模块； 二、技术参数要求： 1.非OEM产品，拥有自主知识产权； 2. 内存槽位最大支持24个，内存容量最大支持扩展到3T；内存支持故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation）、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing）、内存地址奇偶检测保护（Memory Address Parity Protection）、内存过热调节（Memory Thermal Throttling）、内存Rank冗余热备（Memory Sparing）、内存镜像（Memory Mirroring）、设备标记（Device Tagging）、数据加扰（Data Scrambling）；投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）。 3. 支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔； 4. 长期工作环境温度支持 5-45度【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】； 5. 配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 6.支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 7. 操作系统：Microsoft Windows Server 2012 R2中文标准版。 | 4 | 项 | 29176.00 |
| 42 | 演播室迁移服务软件 |  | 媒体处理中心软件-Transfer素材迁移软件：提供演播室播出系统素材迁移调度模块；提供演播室播出系统迁移任务管理平台模块；提供演播室播出系统接口服务模块。 | 4 | 套 | 16800.00 |
| 43 | 演播室直播接口服务器 |  | 一、单台配置要求： 1. 配置2*英特尔至强铜牌3206R处理器（8C，1.9GHz）； 2. 配置1*16G 2933MT/s内存； 3. 配置2*1200G 10K SAS硬盘； 4. 配置4个千兆电口+2*10GE光口； 5. 配置可读写DVD； 6. 配置2块交流电源模块； 二、技术参数要求： 1.非OEM产品，拥有自主知识产权； 2. 内存槽位最大支持24个，内存容量最大支持扩展到3T；内存支持故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation）、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing）、内存地址奇偶检测保护（Memory Address Parity Protection）、内存过热调节（Memory Thermal Throttling）、内存Rank冗余热备（Memory Sparing）、内存镜像（Memory Mirroring）、设备标记（Device Tagging）、数据加扰（Data Scrambling）；投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）。 3. 支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔； 4. 长期工作环境温度支持 5-45度【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】； 5. 配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 6.支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 7. 操作系统：Microsoft Windows Server 2012 R2中文标准版。 | 2 | 台 | 29176.00 |
| 44 | 演播室直播接口服务支撑软件 |  | 演播室接口服务要求：提供演播室播出系统本地素材管理功能；提供演播室播出系统接口服务功能；提供演播室播出系统任务调度功能；提供资源写入，资源修改，资源删除的接口；支持入库功能。 | 2 | 套 | 16800.00 |
| 45 | 演播室播出服务器 |  | 1.高标清播出服务器，2个2U机架式，每台配置：2个高/标清播出通道（可配置为1主，1预览），内置高级媒体文件系统，播出解码引擎，4个千兆电口（1数据，1HA，1控制），冗余电源，支持MPEG2 I SD/MPEG2 I IBP SD/MPEG2 I HD/MPEG2 I IBP HD/DV25/DV50/DVCAM/DNxHD、120M/HDV35/AVCintra/H.264，支持AMFS迁移，通过以太网和串口控制播出； 2.含播出服务器软件。 | 2 | 台 | 206316.00 |
| 46 | 精彩回放服务器 |  | 1. 4通道服务器，每个通道可自定义为收录或播出，高标清兼容； 2.收录为加嵌SDI接口，可信号环出； 3.播出加嵌SDI接口； 4.带BB输入，4×RJ45千兆网口，冗余电源，键盘鼠标； 5.标配6TB存储容量，MPEG2 IF100M可存100小时，IF50M可存190小时； 6.支持素材共享、XML方式素材管理、素材预览、素材编辑，提供多种收录模式选择（包括手动收录、定时收录、编单收录、循环收录等），支持主备同步播出及接收串联单播出； 7.配备精彩回放服务器软件； 8.具有在线拔盘/在线恢复、多通道并行工作、慢动作回放等功能；投标文件中提供由国家认可的检测（验）机构出具的具备此项功能的检测（验）报告复印件，并加盖供应商公章。 | 2 | 台 | 106284.00 |
| 47 | 演播室播控终端 |  | 1、主机：专业图形工作站；CPU： 英特尔 四核至强 W-2123 3.6GHz ×1；内存：16GB 内存；系统硬盘：1TB SATA ×1；集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标。 2、显卡：Nvidia 4GB或同等及以上档次高性能PCI-E显卡。 3、配监听音箱。 4、加密狗：标准配置。 5、显示器：24"宽屏液晶显示器 ×1。 6、播控软件功能要求： （1）支持依照串联单自动准备下条节目，顺序的播出；在有导语的串联单中，自动停止在当前节目尾幁或下条导语节目的首帧。 （2）支持丰富按钮及控制信息：PLAY（PAUSE/CONTINUE）、STOP、TAKE、播出状态、播出倒计时、主备通道状态等。 （3）需支持播出调整功能，配合播控对串联单播出，当播出调整终端对在播串联单调整后，播控终端支持自动更新和通过按钮手动更新。 （4）在播出的同时可以预览待播节目，并可修改待播节目入出点，方便调整播出时长。 （5）支持提供倒计时报警功能，即当前条目播到最后10秒，条目进行闪烁报警；对于边迁边播的节目，当已迁移长度与已播出长度之差小于10s时提示。 （6）支持两个串联单无缝连播：提前准备在时间上连续的下一档串联单，当上一档节目播完后，系统自动准备下一档节目的串联单并自动播出。 （7）所有与外部通信都采用MOS协议和FTP协议，在网络隔离的情况下可正常使用。提供从演播室外部迁入、内部迁出、内部互迁，内部删除四种机制。合理设计，满足演播室业务流程并考虑节目多次重复迁入、节目迁入失败等多种特殊情况下的处理机制。 （8）主备播控交叉控制模式，播控可以同时控制主备播出服务器，可平滑切换接管控制。 （9）支持本地模式，即数据库彻底瘫痪后切换到本地模式保证当前非编网串联单中已迁移节目的正常播出。 （10）有完整的系统操作日志记录播控软件的每一步操作，并便于查找。 （11）支持从非编资源管理器中直接发送演播室，适应紧急插播。 | 4 | 台 | 45848.00 |
| 48 | 工程安装费 |  | 采购设备之间所需以太网线、跳线的铺设，端接，标识，调试；集成设备之间所需光纤、光纤跳线的铺设，熔接，标识，调试；设备之间所需线槽、跳线架、理线器、光纤耦合器、扎线等辅助材料；实施计划交流服务；进场前准备工作服务；现场系统搭建服务；现场软件部署服务；现场培训服务；现场验收服务。 | 1 | 项 | 94173.73 |
| 二、融合媒体私有云 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 融合媒体平台集群服务器 |  | 一、单台配置要求： 1. 配置2*英特尔至强银牌4214处理器（12C，2.2GHz）； 2. 配置8*16G 2933MT/s内存； 3. 配置2*600G 10K 2.5 SAS硬盘，2*480G SSD硬盘； 4. 配置2个千兆电口+2*10GE光口(含光模块)； 5. 配置2块交流电源模块； 二、技术参数要求： 1.非OEM产品，拥有自主知识产权； 2. 内存槽位最大支持24个，内存容量最大支持扩展到3T；内存支持故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation）、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing）、内存地址奇偶检测保护（Memory Address Parity Protection）、内存过热调节（Memory Thermal Throttling）、内存Rank冗余热备（Memory Sparing）、内存镜像（Memory Mirroring）、设备标记（Device Tagging）、数据加扰（Data Scrambling）；投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）。 3. 支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔； 4. 长期工作环境温度支持 5-45度【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】； 5. 配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 6.支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 7. 操作系统：CentOS 64bit版，基RedHat Linux企业版的完全开放版本，高安全性、高稳定性，支持虚拟化Docker。 | 2 | 台 | 73982.00 |
| 50 | 集群服务支撑软件 |  | 1、超高清平台数据服务软件包，包括：关系型数据库多主集群，非关系型数据库分片集群，高吞吐分布式内存数据库，高吞吐量分布式发布订阅消息服务； 2、超高清生产业务系统分布式计算服务软件包，包括：分布式检索引擎、智能处理引擎、分布式工作流引擎、业务组件、媒体处理引擎； 3、超高清生产业务系统业务引擎服务软件包，包括业务数据的逻辑封装和整个平台通用数据的访问引擎； 4、超高清生产业务系统数据接口服务软件包，包含业务API、业务数据访问API以及通用数据访问API； 5、超高清生产业务系统分布式框架及系统服务软件包，包括：负载均衡、分布式框架、分布式订阅消息服务、系统配置和管理、系统配置和管理组成，用户管理、系统接入管理。 6、要求平台架构实现底层资源的动态分配，保障媒体业务的伸缩弹性；平台支持分布式文件系统的宽带资源的动态自适应分配功能，投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）。 7、为了保障数据存储、检索的安全和效率，融合媒体平台的软件架构中，要求提供分类数据优化处理、非结构化数据管理，同时提供关系型数据库（如MySQL）、非关系型数据库（如MongoDB）、分布式集群数据库（如Codis）、内存数据库、日志数据库、图数据库来针对性处理不同数据；投标文件中提供所投产品的数据库等的服务状况总监看的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】。 8、系统要求具备完备的云维护能力，实时监控设备的工作状态，为管理员明确的展示出系统的当前状态。投标文件中提供所投产品的云中心维护平台计算机软件著作权登记证书复印件。 9、支持APP移动监控，投标文件中提供相关移动监控软件安卓版以及ios版计算机软件著作权登记证书复印件。 | 2 | 套 | 98000.00 |
| 51 | 接入/发布服务器 |  | 一、单台配置要求： 1. 配置2*英特尔至强铜牌3206R处理器（8C，1.9GHz）； 2. 配置1*16G 2933MT/s内存； 3. 配置4*2000G SATA硬盘，配置2G缓存RAID卡，支持RAID0/1/5/10/50/60； 4. 配置4个千兆电口+2*10GE光口； 5. 配置2块交流电源模块； 二、技术参数要求： 1.非OEM产品，拥有自主知识产权； 2. 内存槽位最大支持24个，内存容量最大支持扩展到3T；内存支持故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation）、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing）、内存地址奇偶检测保护（Memory Address Parity Protection）、内存过热调节（Memory Thermal Throttling）、内存Rank冗余热备（Memory Sparing）、内存镜像（Memory Mirroring）、设备标记（Device Tagging）、数据加扰（Data Scrambling）；投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）。 3. 支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔； 4. 长期工作环境温度支持 5-45度【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】； 5. 配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 6.支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 7. 操作系统：Microsoft Windows Server 2012 R2中文标准版。 | 2 | 台 | 43243.00 |
| 52 | 接入/发布软件 |  | 1、融合媒体生产业务系统接入服务软件包，包括FTP服务端软件、内容扫描服务软件、文件入库服务执行器。提供通过公有云、专线传输等外部系统内容的接入，实现文件分析、入库对接、隔离防护以及缓存的目的。 2、融合媒体生产业务系统内容分发服务软件包，可支撑如下发布渠道： （1）视频发布：视频内容支撑，提供新媒体视频制作加工能力完成视频的融合生产发布，支持面向直播系统、移动端发布（微博、微信、栏目APP等）、记者素材子系统、网站等平台进行一站式的内容及素材文件推送； （2）双微发布：支持微博/微信内容发布，在微博/微信编辑器中采编和发布单稿或组稿，自动产生短连接，可以阅读原文； （3）APP移动客户端发布：支持向手机台移动客户端的内容文件发布。 | 2 | 套 | 51000.00 |
| 53 | 访问代理服务器 |  | 一、单台配置要求： 1. 配置2*英特尔至强铜牌3206R处理器（8C，1.9GHz）； 2. 配置1*16G 2933MT/s内存； 3. 配置2*2000G SATA硬盘； 4. 配置4个千兆电口+2*10GE光口； 5. 配置2块交流电源模块； 二、技术参数要求： 1.非OEM产品，拥有自主知识产权； 2. 内存槽位最大支持24个，内存容量最大支持扩展到3T；内存支持故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation）、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing）、内存地址奇偶检测保护（Memory Address Parity Protection）、内存过热调节（Memory Thermal Throttling）、内存Rank冗余热备（Memory Sparing）、内存镜像（Memory Mirroring）、设备标记（Device Tagging）、数据加扰（Data Scrambling）；投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）。 3. 支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔； 4. 长期工作环境温度支持 5-45度【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】； 5. 配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 6.支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 7. 操作系统：Microsoft Windows Server 2012 R2中文标准版。 | 2 | 台 | 33344.00 |
| 54 | 访问代理软件 |  | 融合媒体生产业务系统代理服务软件，可实现外网通过域名对内网的访问，避免直接对外暴露内网服务器，增强对外服务的安全性. | 2 | 台 | 27500.00 |
| 55 | VIDA高速转码服务器 |  | 一、单台配置要求： 1. 配置2*英特尔至强银牌4214R处理器（12C，2.4GHz）； 2. 配置6*16G 2933MT/s内存； 3. 配置2*480G SSD硬盘，配置2G缓存RAID卡，支持RAID0/1/5/10/50/60； 4. 配置4个千兆电口+2*10GE光口（含光模块）； 5. 配置2块英伟达P2000显卡； 6. 配置2块交流电源模块； 二、技术参数要求： 1.非OEM产品，拥有自主知识产权； 2. 内存槽位最大支持24个，内存容量最大支持扩展到3T；内存支持故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation）、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing）、内存地址奇偶检测保护（Memory Address Parity Protection）、内存过热调节（Memory Thermal Throttling）、内存Rank冗余热备（Memory Sparing）、内存镜像（Memory Mirroring）、设备标记（Device Tagging）、数据加扰（Data Scrambling）；投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）。 3. 支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔； 4. 长期工作环境温度支持 5-45度【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】； 5. 配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 6.支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 7. 操作系统：Microsoft Windows Server 2016中文标准版。 | 2 | 台 | 60436.00 |
| 56 | VIDA高速转码软件 |  | 1、加密狗：媒体处理中心软件。 2、融合媒体生产业务系统，分布式转码软件，支持GPU转码加速，提供各种途径接入内容的编码格式转换、文件封装转换、文件迁移等媒体处理工作。 3、融合媒体生产业务系统CMServer文件分析服务软件。提供视频简编所需文件的编码格式、帧率、码率、时长、Gop、文件封装等的分析。 4、融合媒体生产业务系统文件入库服务执行软件。 | 2 | 套 | 74000.00 |
| 57 | 手机回传APP |  | 1、融合媒体平台移动生产客户端，可实现手机视音频素材回传、手机直播、远程写稿、远程审批等手机端移动生产功能。 2、支持记者通过PGC回传功能快速回传移动终端拍摄的内容，支持外场移动端图片，音频，视频等一键回传至台内融媒体内容库，应对紧急新闻处理，做为多内容素材汇聚的一条重要来源与台内融合媒体统一用户管理，统一权限管理，统一内容库管理。 3、远程文稿功能，可实现手机APP端浏览新闻线索，认领或指定新闻选题，撰写新闻稿件、文稿浏览及审批，审批通过的文稿可直接入融合媒体统一内容库。 4、手机本地图片视频音频文件上传（手机端原有视音频、图片等文件上传、临时拍摄视音频、图片文件上传服务）、文件信息编辑上传（对上传素材进行简单编辑服务）、文件上传栏目分类管理（上传栏目可进行分类传输，在平台中可按栏目进行分类）、视频图片录制上传（现场视频图片录制上传服务）、资源管理功能（当前上传任务列表管理功能）、系统设置功能(包含用户名显示，录制分辨率、录制比特率以及栏目选择等，客户端版本显示）。 5、支持最新版本Android版/ISO版系统。 | 1 | 套 | 46000.00 |
| 58 | 文件快传工具 |  | 1、远程回传客户端软件授权，实现记者、编辑人员外场高码率或大文件的远程回传台内融媒体内容库，可在内容库中进行素材统一管理和素材资源分配，与台内融合媒体统一用户管理，统一权限管理，统一内容库管理。 2、具备远程传输客户端、文件传输系统管理、移动非编文件传输嵌入、传输文件管理、FTP传输、UDP传输、传输任务管理、传输任务检索、传输文件解析、传输文件信息编辑、文件传输用户授权、文件传输系统信息监控。 | 5 | 套 | 18000.00 |
| 59 | 融合媒体生产内容库资源管理软件 |  | 1、生产资料上下载、检索、管理系统。 2、融合媒体内容库，内容管理服务软件包，实现对业务数据的组织管理，包括：全文检索服务、内容标注服务、分布式空间管控服务，记者基于门户浏览、挑选线索，可直接进行报选题、写稿等业务操作。支持个人空间和公共空间管理，以目录树的形式展示和管理素材：支持用户上传、复制、转移、分享等权限的精细化管理，支持按照权限配置的内容密级授权管理。 | 1 | 套 | 85000.00 |
| 60 | 多媒体稿编辑 |  | 1、实现互联网稿件的生产、编辑、分发的业务生产，提供稿件业务管理、稿件编辑器、微信组稿功能。 2、多媒体稿件工具具备所见即所得的编辑功能，可直接呈现互联网多媒体稿件的编排效果，可实现文本、图片、视频/动态GIF等多媒体元素的混排和编辑。可实现微信文章、网页的组稿和编辑，可直接对网站页面进行编辑，并支持编辑内容直接发布到网站、微信和APP。 | 1 | 套 | 48000.00 |
| 61 | 云非编工具 |  | 1、多媒体快捷云非编系统。 2、基于浏览器，提供视频简编功能，支持2轨视频、2轨音频、6轨字幕的处理能力，能实现视频的快速剪切、加字幕、加特效等多种高效快捷的视频处理。 3、提供基于融合媒体内容库的B/S网页版编辑软件，用户在办公电脑通过浏览器登录融合媒体内容库，打开视频简编工具便可以直接对素材进行快速剪辑（无需提前做导出导入），包括视频剪辑、拆条、常用特技、字幕添加等功能，编辑完成的内容后台自动打包用作后续使用。 4、支持与平台用户的无缝集成，统一用户体系，统一权限管理体系下流媒体编辑工具的使用。 5、视频内容嵌入编辑工具，实现一体化操作，通过拖拽内容平台中的数据直接上编辑工具时间线，进行编辑。 6、可对手机回传的视频进行掐头去尾、拼接合成。 7、支持编辑完后台合成打包，可以对文件的输出路径和格式进行选择。 8、支持添加淡入淡出、闪入、闪出等简单特技。 9、支持时间线视音频分离，拖上线后在单独轨道上显示视频和音频。 10、支持时间轴及时间线拖拽定位。 11、支持时间轴缩放。 | 1 | 套 | 84000.00 |
| 62 | 短视频生产工具 |  | 1、短视频剪辑工具。 2、基于HTML5技术的B/S软件架构，可不依赖客户端硬件编辑性能、操作系统版本兼容性，可在多种客户端中进行浏览器方式访问、编辑、使用。 3、资源管理：上载素材，查找素材或工程文件，并显示和管理节目、素材、和其他资源的模板，可按照用户权限以及不同业务流程依照项目或者文件夹方式管理素材。 4、模板化编辑：内置适应于多种场景的竖屏，横屏，方屏，多屏主题模板，上百种内置的模板，贴图，音效，样式场景涵盖从电视台到互联网生产的各场景类型。 5、引导式操作，可快速更改模板内容包含：颜色、大小、位置，添加滤镜等，实时查看，快速上手。 6、用户可快速收藏自己喜爱的模板方便二次应用。 7、丰富的字幕样式，涵盖从电视台到新媒体编辑的各场景需求，用户可一键式快速应用修改。 8、时间线帧精度编辑，精确的帧精度移动，剪切，支持UHD，HD，SD，I/P多种时间线制式。 9、用户可快速对时间线素材进行颜色调整，大小调整，旋转移动，添加滤镜，变速，手绘多个遮罩，修改视频音量等。 10、针对短视频独有特性，可设置固定时间线长度，满足各场景和发布平台应用。 11、多级时间线放大与缩小快速响应。 | 1 | 套 | 30500.00 |
| 63 | H5互动编辑套件 |  | 1、高性能H5动画编辑生产工具授权 （10个用户），采用原生H5技术，融合文字、图片、矢量、虚拟现实、音频、视频、表单、图表等多种媒体形式，提供丰富的动画特效和交互行为，具有在线编辑、实时预览、协同工作、模板管理、账号分级、作品管理、素材共享、一键发布、数据收集、访问统计等功能。 2、支持投票、抽奖、表单、排行榜等无代码数据库功能。 内置专业的融媒体动画组合形式、丰富的预置交互方式及全面的组件控件，支持通过网络扩展模板和效果。 3、可将H5作品直接转化为模板入库管理，并供所有编辑人员使用，编辑完成后可以生成链接和二维码发布。 | 1 | 套 | 30500.00 |
| 64 | 图片编辑工具 |  | 1、可实现对入库的图片文件处理编辑，如打马赛克、水印处理，Logo处理，锐化处理，滤镜处理等。 2、提供图片流程化管理功能。 3、支持直接本地上传图片编辑。 4、支持在线内容库图片编辑。 | 1 | 套 | 18500.00 |
| 65 | 互联网发布对接服务 |  | 1、视频融合发布平台，实现融媒体生产系统跟多个视频发布平台的对接，包括头条号、网易、新浪、哔哩哔哩、抖音、快手等95%以上的主流视频平台，实现帐号统一管理和维护，一次即可发布至以上所有平台，并可创建栏目分类管理，一键切换栏目。 2、可以添加通知成员名单，一人发布全员知晓. 3、可以实现定时发布。 4、自动监控视频发布情况。 5、云服务，按年计费。 | 3 | 年 | 14500.00 |
| 66 | 台内APP对接服务 |  | APP后台系统对接接口定制：支持融合媒体系统文件通过接口，发送至台内APP内容管理系统。 | 1 | 项 | 18800.00 |
| 67 | 台内网站对接 |  | 网站后台系统对接接口定制：支持融合媒体系统文件通过接口，发送至台内网站内容管理系统。 | 1 | 项 | 18800.00 |
| 68 | 生产业务数据可视化组件 |  | 1、大屏串联单展示展示模块：串联单任务监看展示的内容包括节目总量，文稿终审通过量，审片通过量，串联单标题，总时长，视频长，串联单文稿列表，其中串联单文稿列表又包括了对序号，文稿标题，记者姓名，稿件状态（编辑、待审、审核通过，退回编辑），编辑，节目状态（编辑，合成完毕，合成失败，审片通过，审片退回），节目时长的展示；具备生产网串联单数据接口、串联单列表可视化组件、串联单统计可视化组件。 2、大屏新闻选题业务展示模块：选题策划展示的内容包括选题总量及未指派和已指派的选题统计；选题展示区展示的内容包括选题标题，选题栏目，创建人，创建时间，指派状态（已指派或未指派），指派了哪些渠道（共微信、微博、网台、APP等渠道），渠道已经指派任务；具备报题文稿数据接口、选题列表可视化组件、选题统计可视化组件。 3、内容汇聚展示模块：具备内容库数据接口、内容库最新回传可视化组件、内容库回传统计可视化组件、内容库排名可视化组件、本地线索展示模块、本地线索数据接口、线索列表可视化组件、爆料录入排名可视化组件、爆料栏目统计可视化组件、爆料统计组件。 4、生产力排名展示模块：生产力统计展示的内容包括生产力统计和生产力排名，设置右上角的时间可以展示不同时段的生产力统计及排名情况；生产力统计包括写稿，微信发布，微博发布三个环节的，每个环节显示生产力排名前5的记者姓名及生产量；具备写稿量排名接口、微信发布量排名接口、微博发布量排名接口、排名展现可视化组件。 5、大屏模块定制：根据采购人需求对大屏组件进行修改定制。 | 1 | 套 | 96000.00 |
| 69 | 报道指挥图形展示工作站 |  | 1、主机：专业图形工作站；CPU：Intel Xeon W-2123 3.60GHz（4核）；内存：16GB内存；系统硬盘：3.5寸1TB机械硬盘，SATA接口，7200RPM；显卡：英伟达（NVIDIA）或同等及以上档次专业多屏显示卡，2GB显存，4通道miniDP输出 × 2 ；集成声卡、千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标。 2、24寸宽屏液晶显示器，分辨率1920*1080。 3、转接头：DP转HDMI转换头，支持4K输出，铝合金外壳×4。 4、有源音箱：书架式多媒体音箱，两分频木质箱体，信噪比85dB。 5、操作系统：Microsoft Windows 10 64位中文专业版。 6、报道指挥展示软件：融媒体报道指挥平台大屏展示客户端、融媒体报道指挥平台大屏渲染组件、融媒体报道指挥平台报道指挥系统管理客户端。 | 1 | 台 | 60436.00 |
| 70 | PAD控制端 |  | 9.7英寸（A10或同等及以上档次芯片 WLAN版）WIFI版32G；厚度：7.1mm-9mm硬盘：32G，裸机重量：301g-500g，分辨率：超高清屏（2K/3K/4K），指纹识别，远程控制软件。 | 3 | 台 | 3350.00 |
| 71 | 无线HDMI延长传输器 |  | 1.100米范围无线覆盖。 2.本地回路输出，支持发送端和接收端都可以接电视输出。 3.IR红外遥控信号回传，远端控制信号源。 4.专业无线延长线技术，低延时抗干扰。 5.全高清1080P音视频无损优质传输。 6.纯硬件免驱设计，免设置，即插即用。 7.全面兼容各种分辨率HDMI输入输出设备。 | 8 | 台 | 1823.50 |
| 72 | 标准机柜式拼接屏支架 |  | 双立柱式拼接屏支架，拼接屏挂在立柱上，并留出维护空间；拼接屏四周需要按整体统一风格装修、改造、包边；展示大厅亚克力文化墙；及风格化部署； | 1 | 个 | 85000.00 |
| 73 | 数据监控面板 |  | 全面屏 55英寸 4K超清 智能网络平板显示终端。 | 20 | 台 | 5210.00 |
| 74 | 运维安全管理系统 |  | 默认含50个运维资源授权（可扩展到150个），支持图形协议并发运维数150个，支持字符协议并发运维数700个。提供运维人员单点登录、用户权限细粒度授权及访问控制、运维过程审计等功能。1U设备，6电，内存4GB，硬盘64GB SSD+1TB SATA，单电源 250W；含：运维安全管理系统软件V3.0，堡垒主机内控管理平台)；产品质保3年；软件升级3年； | 1 | 套 | 90654.00 |
| 75 | 基线核查系统 |  | 包含50台设备资产安全配置检查和变更检查授权（可扩展到150台），漏扫和WEB漏扫功能授权数量无限制；含安全配置核查、漏洞扫描、配置变更检查、WEB漏洞扫描、弱口令检测五大引擎。功能包括：任务管理、检测报告、结果对比，告警分析、综合报表、综合仪表板等。1U设备，6电2光，内存8GB，硬盘1TB SATA，单电源 250W。；含：基线核查系统软件V3.0（适用于，配置安全评估系统-50A）；产品质保3年；软件升级 3年。 | 1 | 套 | 91696.00 |
| 76 | 安全隔离与信息交换系统 |  | 吞吐量1Gbps，最大并发连接数50万。标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能模块。2U设备，“双主机+隔离卡”架构，单主机硬件信息：6个千兆电口，4个千兆光口，内外主机内存分别4GB，内外主机硬盘分别64G SSD，冗余电源 100W。；含：安全隔离与信息交换系统软件V3.0；产品质保3年；软件升级3年； | 1 | 套 | 140670.00 |
| 77 | Web应用防护系统 |  | 性能参数：网络层吞吐量10Gbps，应用层吞吐量2Gbps，http并发连结数50W，http新建连接数（CPS）10000； 硬件参数：2U，8G内存，64G SSD+SATA 1T硬盘，双电源，10个千兆电口+4个千兆光口；(*1)含：Web应用防护系统软件V8.0；最新威胁防护规则库更新3年；产品质保3年；软件升级3年； | 1 | 套 | 200064.00 |
| 78 | 防火墙 |  | 性能参数：网络层吞吐18 Gbps，应用层吞吐量2.5 Gbps，并发连结数200W，新建连接数（CPS）12 W； 硬件参数：1U，8G内存，128G SSD，单电源，6个千兆电口+2个万兆光口，默认支持1个扩展槽；含：防火墙软件基础级3年；防火墙软件增强级模块3年；最新威胁防护规则库更新3年；未知威胁实时检测和杀毒订阅软件3年；万兆兆多模-850-550m-双纤(*4)；光纤线-多模-LC-LC-10M(*2)；产品质保3年；软件升级3年； | 2 | 套 | 147964.00 |
| 79 | 全网行为管理系统 |  | 性能指标：网络吞吐量600Mb、推荐带宽250Mb、支持用户数1200、每秒新建数3000、最大并发数130000； 硬件指标：1U，单电源，6个千兆电口，2个千兆光口，1个串口(RJ45) ，2个USB2.0，4G内存，硬盘128GB-SSD;(*1)；含：URL&应用识别规则库升级(*3)；未知威胁实时检测和杀毒订阅软件 ；全网行为管理系统软件3.0；终端接入安全软件V3.0 ；千兆多模-850-550m-双纤(*4)；光纤线-多模-LC-LC-10M(*2)；产品质保3年；软件升级3年； | 1 | 套 | 135460.00 |
| 80 | 日志审计系统 |  | 含200个主机审计许可证书（可扩展到450个主机审计许可），处理性能5000条/秒；支持获取各种主流网络及数据库访问行为，支持Syslog、WMI、SNMP trap、文本、JDBC/ODBC和LAS-1000专用协议等协议事件日志，支持通过日志导入、SFTP、SMB等协议获取各类文件型日志，支持会话数据解码和分析，支持普通以太头解析、支持PPPoE、VLAN、VLAN QinQ、支持TCP、UDP、ICMP、ICMPv6、SCTP、IGMP等，支持HTTP、DNS、邮件等。2U设备，6电，内存8GB，硬盘64GB SSD+2*1TB SATA（默认RAID1），单电源 250W。含：日志审计系统软件V3.0 ；产品质保3年；软件升级3年； | 1 | 套 | 162552.00 |
| 81 | 终端检测响应平台软件 |  | 含终端检测响应平台软件V3.0（产品控制中心）(*1)；端点安全软件V3.0（智防客户端模块授权）(*100)；端点安全软件V3.0（Windows Server客户端授权））(*20)；软件升级3年； | 1 | 套 | 65000.00 |
| 82 | 等保测评费用 |  | 三级等保首年测评费. | 1 | 项 | 140000.00 |
| 83 | 移动介质安全管控平台 |  | 1、提供离线病毒查杀系统，针对移动介质提供介质安全标签功能。 2、可手动或自动设置介质使用时间。 3、离线查杀提供双杀毒引擎，防止出现漏杀。 4、支持U盘、移动硬盘、P2卡、蓝光盘等各种移动介质。 5、管理端支持集中管理和控制功能。 6、客户端禁止关闭、卸载，提供在线实时监测。 7、提供读写权限控制，提供只读、只写或读写三种管理权限。 8、完善记录操作日志及文件详细日志。 9、自动部署和配置客户端。 10、监测是否存在无安装授权客户端设备，并输出告警 监测是否存在非法使用USB端口的情况，并输出告警，并记录ID号。 11、安全管理策略-非授权使用为弹出操作。 12、统计分析模块-统计使用状态、记录非法使用次数、ID、日期，主机名。 13、许可证管理。 14、支持Windows 7 Windows 8 Windows 10及Windows 2008/12/16等操作系统。 | 1 | 套 | 76000.00 |
| 84 | 融合媒体 数据隔离 |  | 1、专用2U机架式设备（不使用通用服务器或品牌服务器组装），投标文件中提供整机安全认证证书复印件。 2、传输卡：专用高速安全交换架构传输卡，支持单链路40Gb/s传输。 3、管理接口：Web管理方式,CLI命令行管理方式。 4、网口：千兆网口*2，可扩展FC接口/10Gb以太接口电源：冗余电源 550W * 2。 5、传输效率:上传和下载单个文件最大支持1T，单链路双向文件实际传输速度达到3Gb/s，小文件传输速率达到2000个/分钟以上传输速率可根据用户需求无缝升级到单链路双向文件实际传输速度6Gb/s或12Gb/s。 6、用户可根据实际场景采用手动双向或自动双向的传输模式。 7、采用企业级内嵌式双杀毒引擎，自动文件杀毒，专用病毒代码升级通道（杀毒软件必须获得公安部杀毒产品销售许可证）。 8、提供黑白名单技术，深度解决文件伪装识别问题提供SDK接口，满足各种应用系统调用支持XML/JSON消息通道提供定制安全消息接口，支持应用系统穿透。 | 1 | 套 | 427220.00 |
| 85 | 集中上载 数据摆渡 |  | 一、主机配置1： 1、主机配置：机架式服务器（2台），英特尔®至强®W41系列处理器×2 、16GB内存、600GB×2(Raid0或Raid1)SAS热拔插系统硬盘、冗余电源、冗余风扇模块、2个万兆网口、万兆光模块、2U机架式机箱、PCI-E板卡及线缆。 2、存储阵列：2TB热拔插SAS硬盘×6、RAID控制器(支持RAID1/3/5/6),容量12TB。 3、软件配置：PMSC私有协议媒体安全服务系统、PIS私有协议媒体信息安全服务软件、PFS私有协议媒体文件安全服务软件。 二、主机配置2： 1、主机配置：机架式服务器（2台），英特尔®至强®4208×2、16GB内存、600GB×2(Raid0或Raid1)SAS热拔插系统硬盘、冗余电源、冗余风扇模块、2个万兆网口、万兆光模块、2U机架式机箱、PCI-E板卡及线缆。 2、软件配置：PMSC私有协议媒体安全服务系统、PIS私有协议媒体信息安全服务软件、PFS私有协议媒体文件安全服务软件。 三、主机配置3 1、主机配置：机架式服务器（1台），英特尔®至强®4208×2、16GB内存、600GB×2(Raid0或Raid1)SAS热拔插系统硬盘、冗余电源、冗余风扇模块、2个万兆网口、万兆光模块、2U机架式机箱、PCI-E板卡及线缆。 2、软件配置：PMSC私有协议媒体安全服务系统、PIS私有协议媒体信息安全服务软件、PFS私有协议媒体文件安全服务软件。 四、主机配置4： 1、主机配置：机架式服务器（1台），英特尔®至强®4208×2、16GB内存、600GB×2(Raid0或Raid1)SAS热拔插系统硬盘、冗余电源、冗余风扇模块、2个万兆网口、万兆光模块、2U机架式机箱、PCI-E板卡及线缆。 2、存储阵列：2TB热拔插SAS硬盘×6、RAID控制器(支持RAID1/3/5/6),容量12TB。 3、软件配置：PMSC私有协议媒体安全服务系统、PIS私有协议媒体信息安全服务软件、PFS私有协议媒体文件安全服务软件。 五、主机配置5： 1、主机配置： 主机2台，英特尔®处理器i7-9700处理器、8GB 内存、256GB SSD+2×2TB素材盘、千兆以太网卡、DVD+/-RW光驱、键盘鼠标、24寸高清显示器、2GB显卡、PCI-E板卡及线缆。 2、软件配置：PMSC私有协议媒体安全服务系统、PFS私有协议媒体文件安全服务软件、技审软件、上载软件。 | 1 | 套 | 427220.00 |
| 86 | 42U标准机柜 |  | 19寸42U服务器机柜，1000mm深，600mm宽，配置16孔PDU电源*2，线槽，支架16对，绑线杆12个。 | 2 | 个 | 6773.00 |
| 87 | KVM切换器 |  | 16口KVM切换器，1U机架式抽拉设计，整合17寸LCD屏幕与KVM控制端切换器于单一抽拉式机身内，支持配备PS2或USB键盘和鼠标的服务器与控制端. | 1 | 台 | 7189.80 |
| 88 | 系统接入交换机 |  | 1. 设备性能：交换容量≥758Gbps, 转发性能≥216Mpps； 2. 设备配置：提供千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，配置标准USB接口≥1个，ETH管理接口≥1个，支持业务扩展插槽数≥1个,支持模块化可插拔电源槽位≥2个，提供可拔插交流电源模块≥1个,支持模块化可拔插风扇槽位≥2个，提供可拔插风扇模块≥2个；配置≥2个10G多模模块(850nm,0.3km,LC)；配置1条10G SFP+高速专用堆叠电缆； 3. 规格表项：支持MAC地址≥256K，支持ARP表项≥128K,支持Ipv4路由FIB表≥512K，Ipv6路由FIB表≥64K，端口缓存≥200M，投标文件中提供由国家认可的检测（验）机构出具的具备此项功能的检测（验）报告复印件，并加盖供应商公章。 | 1 | 台 | 10628.40 |
| 89 | 工程安装费 |  | 1.实施计划交流服务；进场前准备工作服务；现场系统搭建服务；现场软件部署服务；现场培训服务；现场验收服务。 2. 采购设备之间所需以太网线、跳线的铺设，端接，标识，调试；集成设备之间所需光纤、光纤跳线的铺设，熔接，标识，调试；设备之间所需线槽、跳线架、理线器、光纤耦合器、扎线等辅助材料。 | 1 | 项 | 60260.82 |
| 三、电视高清播出系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一）播出网络部分 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 播出网核心交换机 |  | 1、设备性能：交换容量≥758Gbps, 转发性能≥252Mpps； 2、设备配置：提供千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个，40GE QSFP+端口≥2个，配置标准USB接口≥1个，ETH管理接口≥1个，支持业务扩展插槽数≥1个,配置可拔插交流电源模块≥2个,支持模块化可拔插风扇槽位≥2个，提供可拔插风扇模块≥2个；配置≥2个10G多模模块(850nm,0.3km,LC)；配置1条10G SFP+高速电缆； 3、规格表项：支持MAC地址≥256K，支持ARP表项≥128K,支持Ipv4路由FIB表≥512K，Ipv6路由FIB表≥64K，端口缓存≥200M；投标文件中提供由国家认可的检测（验）机构出具的具备此项功能的检测（验）报告复印件，并加盖供应商公章； 4、IP路由：支持RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等路由协议，支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道； 5、无线管理：支持融合AC管理功能，整机可管理1K AP；投标文件中提供由国家认可的检测（验）机构出具的具备此项功能的检测（验）报告复印件，并加盖供应商公章； 6、纵向虚拟化：支持纵向虚拟化功能，作为父节点将下联的交换机和无线AP虚拟为一台设备管理； 7、VxLAN：支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署，投标文件中提供由国家认可的检测（验）机构出具的具备此项功能的检测（验）报告复印件，并加盖供应商公章； 8、MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS/VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS； 9、安全：持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击，支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性； 10、可靠性：支持真实业务流实时检测技术，实时检测网络故障； 11、网络管理：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 12、安全协防：支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防，投标文件中提供由国家认可的检测（验）机构出具的具备此项功能的检测（验）报告复印件，并加盖供应商公章； 13、安全诱捕：支持将IP和端口扫描流量重定向给网络安全智能系统进行诱捕，与网络安全智能系统和SDN控制器联动实施反制措施，以实现网络安全协防，投标文件中提供由国家认可的检测（验）机构出具的具备此项功能的检测（验）报告复印件，并加盖供应商公章。 | 2 | 套 | 24487.00 |
| （二）播出总控 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 64×64高清数字矩阵3G |  | 1、64×64 3gb /ss HD串行数字矩阵；XY按钮面板为2RU 64x64； 2、配备遥控组件。配备冗余电源，适用于矩阵主机和遥控面板；配备冗余电源，适用于矩阵主机和遥控面板。 | 1 | 套 | 141712.00 |
| 92 | 同步信号发生器 |  | 提供视音频信号，例如模拟黑场色同步/ 测试信号、 SD-SDI 黑场/ 测试信号、AES/EBU 数字和模拟音频信号。标配4路模拟输出，2路SD-SDI输出。通过选件可以增加4路模拟输出，2路SD-SDI输出,每2台同步信号发生器需配置1套同步信号倒换器。 | 2 | 套 | 52100.00 |
| 93 | 同步信号倒换器 |  | 提供黑场信号，视音频信号的的自动倒换。 | 1 | 套 | 20840.00 |
| 94 | 2RU周边机箱 |  | 1、2RU机箱，支持20的槽位，带1个电源，带1个基本控制卡。 2、冗余电源，备份机箱电源；双以太网口控制卡。 | 4 | 套 | 13025.00 |
| 95 | 高清视频分配器2RU |  | 高清视频分配器，带均衡；需配后面板，后面板1入9出，双槽位。 | 20 | 块 | 2709.20 |
| 96 | 高标清帧同步 |  | 1.支持2个10GE光口，每个光口可传输最多6路SD/HD或2路3G（收发独立）； 2.支持12路3G-SDI输入、输出； 3.支持1个1个千兆网口，可首发1路IP流； 4.支持1路HDMI 2.0输出，用于显示多路信号合成画面及监看监听； 5.支持ST2022-6无损IP流传输； 6.支持14路IP和SDI同时双向转换； 7.支持帧同步输出，输出相位可基于同步信号任意调整； 8.支持输入信号丢失时，输出端可自动静帧或黑场； 9.支持一键导入、导出设备配置参数，便于多设备快速部属；冗余电源、1/2U机箱。 10.单台支持6路信号的帧同步。 | 2 | 套 | 32302.00 |
| 97 | 高标清帧同步2RU |  | 1.数字高清/标清帧同步器； 2.后面板双槽,2路输出。1路同步输入，1路SDI输入。 | 12 | 块 | 11983.00 |
| 98 | 同步视分板卡 |  | 1.模拟视频分配器，带均衡。 2.后面板，1入8出＋环出，双槽位。 | 10 | 块 | 2813.40 |
| 99 | AVS+卫星接收机 |  | 1.DVB-S/S2、DTMB调制信号输入； 2.视频解码格式 AVS+、AVS1-P2、H.264/AVC、MPEG-2;音频解码格式 DRA、AC-3、E-AC-3、MPEG-1Audie Layer ll； 3.支持ASI、RF、IP码流输入；输入接口：1 × F Type接口，75Ω（LOOP × 1）；1 × BNC接口，75Ω；2 × RJ45，IP千兆网； 输出接口：HD-SDI（2 × BNC接口，75Ω）、HDMI（1 × HDMI）、CVBS（1 × BNC接口，75Ω）、YPbPr（3 × BNC接口，75Ω）、XLR（一对XLR接口）；输出TS over IP 接口 1×RJ45，IP百兆网；ASI输出接口： 2×BNC 接口，独立的液晶屏显示； 4.插卡式双电源。 | 2 | 套 | 14379.60 |
| 100 | 大卡解密卡 |  | 解扰CCTV-1高清和广西高清加密。 | 2 | 套 | 4800.00 |
| 101 | 卫星锅 |  | 2.4米C波段玻璃钢天线。 | 2 | 套 | 109410.00 |
| 102 | 高频头 |  | C波段高频头5150，具有抗5G信号干扰 | 2 | 套 | 2812.36 |
| 103 | 高标清ASI解码器 |  | 1.支持多种音视频压缩标准的解码； 2.采用嵌入式架构和专业解码芯片； 3.支持DVB-S/S2、DVB-C、DTMB调制信号输入； 4.支持信道参数显示； 5.支持ASI、RF、IP码流输入； 6.支持多节目流（MPTS)和单节目流（SPTS）输入； 7.支持ASI、IP码流输入； 8.支持输入/输出端口热备份（IP输入/输出）； 9.支持HD-SDI、HDMI、CVBS、YPbPr、XLR输出 配备两个CVB-CI插槽； 10.支持多节目解扰； 11.支持DD/DD+音频透传及解码输出 支持解码多路音频中的指定PID音频； 12.支持解码音频输出音量调节； 13.支持无信号时最后一帧配置：黑场、静帧、彩条、无输出； 14.可通过Web或集中网管进行网络远程控制和监管； 15.支持LOG工作日志的查看； 16.支持系统参数配置导入/导出； 17.支持系统启动自动解码输出； 18.支持系统故障自动恢复。 | 2 | 套 | 8127.60 |
| 104 | 协议转换器 |  | 1.支持2路不相同TS码流输出，或1路TS码流和1路SDI输出； 2.支持视频SDI输出，SDI支持嵌入音频输出； 3.支持TS over IP百兆网口输入/输出； 4.具有断电记忆功能。 | 2 | 套 | 8336.00 |
| 105 | 双向光端机 |  | 1.单模单纤传输1路HD/SD-SDI/ASI信号，发射机带环出，接收机双输出；19.4-1485Mbps，输入自动均衡； 2.含一台发射机 一台接收机，均为1U机架式设备，双电源，标配传输距离：0~40KM； 3.光纤接头：FC/PC。 | 6 | 套 | 7919.2 |
| 106 | 外信号自动倒换设备 |  | 1.四路3G/HD/SD-SDI输入，两路输入为一组，作为主备通道。 四路3G/HD/SD-SDI输出，两路输出为一组。 2.支持两组独立的继电器直通保护控制，支持两组独立的GPIO控制。 3.对4路输入均支持行同步，提供3行缓存，内部基准相位可调。 4.每组主备通道之间进行切换支持净切换。 5.对每路输入均支持：信号丢失，格式错误，同步失败，静帧，黑场，静音，音频丢失检测。 6.支持GPI切换、手动切换和智能自动倒换，支持安全返回保护。 7.支持报警状态灯反馈，支持日志及导出，支持设备参数导入导出。 8.控制面板，支持网络控制，支持面板锁定，支持软件状态监控，支持前面板按键切换，支持前面板状态灯、模式反馈。 | 3 | 套 | 54184.00 |
| （三）播出后台应用服务 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 数据库服务器 |  | 一、单台配置要求： 1、配置2*英特尔至强银牌4114处理器（10C，2.2GHz）； 2、配置2*16G 2933MT/s内存； 3、配置2*600G 10K 2.5 SAS硬盘； 4、配置4个千兆电口+2*10GE光口； 5、配置2块交流电源模块； 二、技术参数要求： 1、非OEM产品，拥有自主知识产权； 2、内存槽位最大支持24个，内存容量最大支持扩展到3T；内存支持故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation）、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing）、内存地址奇偶检测保护（Memory Address Parity Protection）、内存过热调节（Memory Thermal Throttling）、内存Rank冗余热备（Memory Sparing）、内存镜像（Memory Mirroring）、设备标记（Device Tagging）、数据加扰（Data Scrambling）；投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）。 3、支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔； 4、长期工作环境温度支持 5-45度【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】； 5、配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 6、支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 | 2 | 台 | 38033.00 |
| 108 | 数据库备份软件 |  | 数据库双机热备软件，实现数据库双机在线热备份。 | 1 | 套 | 15600.00 |
| 109 | 辅助支撑软件 |  | 辅助支撑软件，提供播控系统运行的相关服务，包括系统配置工具、消息服务、网络校时服务、接口服务、日志管理、用户配置，及权限管理等辅助模块。 | 2 | 套 | 46000.00 |
| 110 | 全域媒体备播管理软件 |  | 全域媒体备播管理软件，根据策略自动加载节目单，实现备播任务的统一分发和管理；与其他系统互联时，由备播管理软件生成迁移、转码任务；提供存储区、备播策略、互联接口、关门时间的配置和管理。 | 2 | 套 | 75000.00 |
| 111 | 迁移技审服务器 |  | 一、单台配置要求： 1、配置2*英特尔至强银牌4114处理器（10C，2.2GHz）； 2、配置2*16G 2933MT/s内存； 3、配置2*600G 10K 2.5 SAS硬盘； 4、配置4个千兆电口+2*10GE光口； 5、配置2块交流电源模块； 二、技术参数要求： 1、非OEM产品，拥有自主知识产权； 2、内存槽位最大支持24个，内存容量最大支持扩展到3T；内存支持故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation）、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing）、内存地址奇偶检测保护（Memory Address Parity Protection）、内存过热调节（Memory Thermal Throttling）、内存Rank冗余热备（Memory Sparing）、内存镜像（Memory Mirroring）、设备标记（Device Tagging）、数据加扰（Data Scrambling）；投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）。 3、支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔； 4、长期工作环境温度支持 5-45度【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】； 5、配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 6、支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 | 4 | 台 | 35949.00 |
| 112 | 系统同步迁移管理软件 |  | 系统同步迁移管理软件，实现对素材管理任务的统一分发和管理。 | 2 | 套 | 31000.00 |
| 113 | 自动技审管理软件 |  | 自动技审管理软件，实现对自动技审管理任务的统一分发和管理。 | 2 | 套 | 31000.00 |
| 114 | 键鼠切换器 |  | USB&PS/2控制台,可操作8台电脑,机架带LCD,OSD菜单选择（17寸）。 | 1 | 只 | 7189.80 |
| （四）播出服务器 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 视频服务器-4通道 |  | 1.单台具备2个带SDI接口的编解码卡，支持4个高清通道的播出或上载，2个千兆接口，含4块4TB硬盘，组成3+1软RAID，可用容量12TB； 2.单机模式授权，允许以单机模式工作并访问内部储存文件系统； 3.要求具备4个（编解码通道模式）通道授权，支持高清/标清MPEG-2格式播出或上载，支持上变换/下变换/交叉变换； 4.视频服务器（编解码通道模式）全功能扩展电缆2根，长度1米（每2根电缆对应1台视频服务器）。 5.软件：提供系统管理软件包。 | 2 | 台 | 328230.00 |
| 116 | 延时播视频服务器 |  | 一、功能要求：高标清兼容的视频服务器，配备广播级高清晰度视音频系列板卡， 2X代表2个双向通道，2O代表2个单向输出通道，2I代表2个单向输入通道，每个双向通道可独立设置入出，6B-2X2O卡最高可支持4路输出，可升级选配6B-2X2I卡最高可支持 4路输入，采用CPU＋I/O结构，标准VDCP控制，系统简单稳定，主要用于收录、演播室和总控播出系统,可作为上载服务器、播出服务器使用。 二、其他要求： 1.具有4通道采集。 2.电源线制式。 (Xeon Silver-4114 *2/32G内存(8G*4)/集成2个Intel I350 1G或同等及以上双端口以太网卡/PERC H730P 集成RAID控制器(2GB NV缓存)/300GB*2 SAS 3.5寸系统盘/1TB*6 SATA 3.5寸数据盘/5个全高1个半高PCI-E插槽/2个750W热插拔冗余电源)、广播级专业板卡、 4口多用户卡。 | 2 | 台 | 88570.00 |
| 117 | 垫片服务器 |  | 单通道高清垫片服务器，冗余电源，备用硬盘（2480GB/SSD/TLC/SATAIII/Intel DC S4600/SSDSC2KG480G7/2.5寸/RH）×2。 | 1 | 台 | 10628.40 |
| （五）播出二级存储 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 播出二级存储 |  | 1、配置SAN与NAS统一存储；配置双Active-Active盘控一体控制器；控制器总的处理器核心数≥32个，总缓存≥32G（该缓存不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）； 2、支持控制器扩展，最大支持≥8控； 3、配置≥24块容量不低于8T的NLSAS硬盘盘及相应的硬盘框；双控支持扩展硬盘数≥500块； 4、配置≥12个GE以太网接口； 5、支持存储SAN和NAS双活功能，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行； 6、配置精简LUN、多租户、数据智能迁移、数据智能擦除、配额管理、多路径等功能授权； 7、支持基于存储产品自身的同步和异步复制功能，提供基于FC接口的同步复制功能，达到秒级复制。 | 1 | 只 | 195896.00 |
| （六）播出工作站 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 信息自动播出控制主机 |  | 工业级主机，提供4个RS422控制端口；通过标配的自动播出控制软件，依据播出节目单控制视频服务器、切换矩阵、应急录像机、键控器等设备进行帧精度播出，要求提供完善的报警机制和详细的日志记录。短款机箱、Core i3-7100 3.9GHz或同等及以上档次、4GB、1TB、2G、控制卡、 DVD-ROM、 PC 电源。提供22英寸专用显示器。 | 3 | 台 | 45848.00 |
| 120 | 信息自动播出控制备机 |  | 1.工业级主机，提供4个RS422控制端口，安装GPI控制卡；通过标配的自动播出控制软件，依据播出节目单控制视频服务器、切换矩阵、应急录像机、键控器等设备进行帧精度播出，提供完善的报警机制和详细的日志记录；作为备机通过GPI控制422倒换器进行自动或手动倒换。 2.短款机箱、 Core i3-7100 3.9GHz或同等及以上档次、4GB、1TB、2G、控制卡 、 DVD-ROM、 PC 电源。提供22英寸专用显示器。 | 3 | 台 | 46890.00 |
| 121 | 三备自动播出控制机 |  | 1.工业级主机，提供4个RS422控制端口；通过标配的自动播出控制软件，依据播出节目单控制视频服务器、切换矩阵、应急录像机、键控器等设备进行帧精度播出，提供完善的报警机制和详细的日志记录。 2.短款机箱、Core i3-7100 3.9GHz、 4GB、 1TB、2G、控制卡、DVD-ROM、PC 电源。提供22英寸专用显示器。 | 1 | 台 | 10628.40 |
| 122 | 延时播控制工作站 |  | 1.工业级主机，提供4个RS422控制端口；通过标配的延时播出软件，控制主流视频服务器实现直播信号录制，节目内容审核，根据预置的延时量进行延时播出；支持延时插入、删除、替换、覆盖等复杂的在线编辑操作。 2.短款机箱、 Core i3-7100 3.9GHz或同等及以上档次、4GB、 1TB、2G、控制卡、DVD-ROM、 PC 电源。提供22英寸专用显示器。 | 2 | 台 | 47932.00 |
| 123 | RS-422倒换器 |  | 1.具有4组2×1倒换器，双电源。 2.可编为1-2组联动切换； 3.可多个机箱级联； 4.支持本机手动控制、计算机控制、远程面板控制。 | 3 | 台 | 8023.40 |
| 124 | 信息节目单编辑工作站 |  | 1.工业级主机，通过标配的节目单编辑软件，实现节目单编排、外部节目单导入、广告单合并、节目单逻辑校验，及节目单审核。 2.短款机箱、 Core i3-7100 3.9GHz或同等及以上档次、4GB、2G、1TB、DVD-ROM、PC 电源。提供22英寸专用显示器。 | 4 | 台 | 45848.00 |
| 125 | 头尾审核工作站 |  | 1.工业级主机，通过标配的节目单编辑软件，实现按照节目单控制播出服务器通道实现依据节目单的头尾审核功能。 2.DY短款机箱、Core i3-7100 3.9GHz或同等及以上档次、4GB、2G、1TB、DVD-ROM、 PC 电源、8口控制卡 3.配备22英寸专用显示器。 4.配备21英寸专业监视器。 | 1 | 台 | 53142.00 |
| 126 | 多功能上载审片工作站1 |  | 1.多功能上载审片工作站工业级主机，支持双通道信号采集和文件导入。提供4个RS422控制端口；通过标配的多功能上载审片软件，实现对录像机/线路信号的节目采集，边上载边技审，实时响度调整、AFD嵌入等功能；同时配有文件导入功能，能够实现对物理素材和蓝光盘节目的导入，导入过程中能够实现转码功能；对上载完成的素材还可进行各种审片功能等。 2.短款机箱、Xeon E5-2609 V4 1.7GHz*2或同等及以上档次、16G、1TB、1T*4、广播级专业板卡、控制卡、2GB、 DVD-ROM、 500W PC电源、键盘鼠标。 3.配备22英寸专用显示器。 4.配备21英寸监视器。 5.配备病毒隔离器。 | 6 | 台 | 83360.00 |
| 127 | 多功能上载审片工作站2 |  | 1.多功能上载审片工作站采用工业级主机，配有文件导入功能，能够实现对物理素材和蓝光盘节目的导入，导入过程中能够实现转码功能；对上载完成的素材还可进行各种审片功能等。 2.短款机箱、 Xeon E5-2609 V4 1.7GHz*2同等及以上档次、 16G、1TB、2GB、DVD-ROM、500W PC电源、键盘鼠标。 3.配备22英寸专用显示器。 4.配备人工复检软件。 5.配备病毒隔离器。 | 3 | 台 | 75024.00 |
| 128 | 高清字幕机 |  | 1.工业级主机，专业后面板，基于广播级高清视音频板卡，2入4出，第二路输出支持高标清切换，具备齐全的高清数字I/O接口，高性能图形加速卡，专业的三维图文制作播出软件，可实现各种应用模式下的三维图文制作播出。 2.长款机箱、Xeon E5-2609 V4 1.7GHz*2同等及以上档次、 16G*2、250GB SSD、960G*2 SSD、6GB、广播级专业板卡、 DVD-ROM、 PC电源、22英寸专用显示器。 | 3 | 台 | 84402.00 |
| （七）延时播出系统 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 180秒延时设备 |  | 1.高清HD-SDI信号的最大延迟时间为180 秒（可升级支持300秒高清延时），标清SD-SDI信号的最大延迟时间为450秒。 2.内置数字高/标清视频信号的帧同步器。 3.具备2路信号输入：1主路高/标清带嵌入音频的视频输入信号、1备路(BACKUP)高/标清带嵌入音频的视频输入信号。 4.具备5路信号输出：1路带掉电直通功能的主路输出、1路不带掉电直通功能的主路输出、1路经过时钟重整后的主路输入的环出、1路备路监看输出和1路主路延时后的预监输出。 5.提供标准RS-422接口；支持网络升级功能，可以通过网络接口对机器内所有固件升级。每两台延时设备配置遥控面板1块。 | 4 | 台 | 75024.00 |
| （八）时钟系统 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 卫星校时钟 |  | 1.全自动工作，具有软件判断功能，直观指示信号搜索、跟踪和失锁等状态，并依此控制输出信号是否开通； 2.具备SZ、RS232、RS422、EBU等格式的输出接口，接口包括：“天线输入”、“强制输出”、“SZ输出”、“1PPS输出”、“RS422输出”、“RS232输出”、“EBU输出”、“报时输出”。 | 2 | 套 | 4272.20 |
| 131 | 时码选择器 |  | 时码选择器，无源设计，一键式操作设计，1.5cm拨钮设计； | 1 | 套 | 790.88 |
| 132 | 时码分配器 |  | 具有1路SMPTE/EBU时码输入，转为10路SMPTE/EBU时码输出。 | 1 | 套 | 2240.30 |
| 133 | 信号发生器 |  | 信号发生器（SMPTE/EBU、RS232、RS422）。 | 1 | 套 | 4501.44 |
| 134 | 8寸子钟 |  | 要求为8寸子钟。 | 1 | 套 | 5418.40 |
| 135 | 5寸日历时钟 |  | 5寸日历时钟，带EBU接口。 | 1 | 套 | 8127.60 |
| （九）播出周边设备 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 16×4高清视频切换器 |  | 高清数字视频矩阵，16入4出，单电源。 本地控制面板,16×4面板。 | 6 | 套 | 54184.00 |
| 137 | 高清键控器 |  | 支持3G/HD/SD台标的插入，配置4GB存储；遥控面板。 | 6 | 套 | 27613.00 |
| 138 | 四选一带响度控制自动倒换器 |  | 1.支持2个10GE光口，每个光口可传输最多6路SD/HD或2路3G（收发独立）； 2.支持2路SD/HD/3G-SDI固定方向输入、输出； 3.支持8路SD/HD/3G-SDI输入、输出可配置； 4.支持1个千兆网口，用于配置与控制； 5.支持1路HDMI输出，用于显示多路信号合成画面及监看监听； 6.支持ST2022-6无损IP流传输； 7.支持14路IP和SDI同时双向转换； 8.支持帧同步输出，输出相位可基于同步信号任意调整； 9.支持输入信号丢失时，输出端可自动静帧或黑场； 10.支持2组独立2×1 Fill&Key； 11.支持1组公共4×1Background； 12.支持Background通道自动倒换，黑场、静音、静帧等检测； 13.支持遥控面板控制； 14.通过网口与IPKA连接。支持网络控制，支持面板锁定，15.支持软件状态监控，支持前面板按键切换，支持前面板状态灯、模式反馈。 | 6 | 套 | 46890.00 |
| 139 | 2RU周边机箱 |  | 1.提供2RU机箱，支持20的槽位，带1个电源，带1个基本控制卡。 2.冗余电源，备份机箱电源。 3.双以太网口控制卡。 | 6 | 套 | 15838.40 |
| 140 | 高清视频分配器 |  | 高清视频分配器，带均衡。需配后面板， 1入9出，双槽位。 | 48 | 套 | 3021.80 |
| 141 | 下变换转换器 |  | 支持将高清视频信号转化为标清视频信号。支持各种下变化画幅模式设置。 | 7 | 套 | 4584.80 |
| （十）信号显示及监听 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 总控多画面处理器 |  | 1.支持16路SD/HD/3G-SDI自适应输入，前4路同时支持CVBS自适应； 2.支持32声道AES音频输入，12声道模拟音频输入； 3.支持2路HDMI多画面输出； 4.支持2路SDI输出：可配置成与HDMI同样内容的HD/3G-SDI多画面输出或SD/HD/3G-SDI净静矩阵输出； 5.支持2声道模拟监听音频输出； 6.支持36个GPI/O， 1路LTC输入，1路Reference输入，1个以太网口，2个RS-422串口； 7.支持多种显示元素； 8.支持TSL4.0协议； 9.支持NTP及LTC自动授时； 10.支持视音频检测报警； 11.支持SNMP； 12.支持日志记录，并支持语音报警； 13.冗余电源（110~220V，50~60Hz），1RU机箱。 | 4 | 台 | 68772.00 |
| 143 | 总控信号监视器 |  | 1.屏幕尺寸：21.5英寸，屏幕宽高比：16：9， 分辨率：1920×1080， 色彩：16.7M ，视角：178°H×178°V； 2.背光：WLED .2路HD/SD-SDI视频输入，环通输出，1路复合信号输入，带自动终接的环通输出，1路YPbPr信号输入，带自动终接的环通输出，可配置为复合或YC输入，1路HDMI输入； 3.兼容DVI-D，HDMI Type-A连接器，2路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔，6个GPI输入，RS485输入带环通输出，10/100M自适应网口； 4.支持面板的自动色彩校正功能，支持双画面显示PBP/PIP，波形、矢量表显示，16通道音频表显示(VU & PPM) .HDMI信号支持嵌入音频； 5.支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only/MoNo，H/V Delay，I/P Mode Select，CC； 6.支持IMD功能和三色TALLY显示。 | 1 | 台 | 8544.40 |
| 144 | 总控监听音箱 |  | 1.要求为1RU，HD/SD-SDI嵌入音频、平衡/非平衡AES音频、模拟音频监听系统； 2.两路SDI输入，一路SDI输出，一路平衡AES输入，一路非平衡AES输入，两路模拟音频输入，平衡/非平衡AES音频及模拟音频监听输出； 3.带两个UV/PPM表显示，监听音频相位/极性指示，带音频监听功能和耳机插口。 | 1 | 个 | 14067.00 |
| 145 | 分控输出信号监视器 |  | 1.屏幕尺寸：21.5英寸，屏幕宽高比：16：9， 分辨率：1920×1080， 色彩：16.7M ，视角：178°H×178°V，背光：WLED； 2.具有2路HD/SD-SDI视频输入，环通输出，1路复合信号输入，带自动终接的环通输出，1路YPbPr信号输入，带自动终接的环通输出，可配置为复合或YC输入，1路HDMI输入，兼容DVI-D，HDMI Type-A连接器，2路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔，6个GPI输入，RS485输入带环通输出，10/100M自适应网口； 3.支持面板的自动色彩校正功能； 4.支持双画面显示PBP/PIP，波形、矢量表显示，16通道音频表显示(VU & PPM) .HDMI信号支持嵌入音频； 5.支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only/MoNo，H/V Delay，I/P Mode Select，CC，支持IMD功能和三色TALLY显示。 | 3 | 台 | 7919.20 |
| 146 | 分控监听音箱 |  | 1.要求为1RU，HD/SD-SDI嵌入音频、平衡/非平衡AES音频、模拟音频监听系统； 2.两路SDI输入，一路SDI输出，一路平衡AES输入，一路非平衡AES输入，两路模拟音频输入，平衡/非平衡AES音频及模拟音频监听输出； 3.带两个UV/PPM表显示，监听音频相位/极性指示，带音频监听功能和耳机插口。 | 3 | 个 | 11983.00 |
| 147 | 分控多画面处理器 |  | 1.支持16路SD/HD/3G-SDI自适应输入，前4路同时支持CVBS自适应； 2.支持32声道AES音频输入，12声道模拟音频输入； 3.支持2路HDMI多画面输出； 4.支持2路SDI输出：可配置成与HDMI同样内容的HD/3G-SDI多画面输出或SD/HD/3G-SDI净静矩阵输出； 5.支持2声道模拟监听音频输出； 6.支持36个GPI/O， 1路LTC输入，1路Reference输入，1个以太网口，2个RS-422串口； 7.支持多种显示元素； 8.支持TSL4.0协议； 9.支持NTP及LTC自动授时； 10.支持视音频检测报警； 11.支持SNMP，支持日志记录，并支持语音报警 冗余电源（110~220V，50~60Hz），1RU机箱。 | 3 | 台 | 64604.00 |
| 148 | 大屏监视墙 |  | 显示尺寸:55英寸；背光:LED背光；分辨率1920*1080；亮度：450cd/m²；对比度(标准)：1100:1；响应时间：12ms；OPS(10W)、2路HDMI IN、DP环接、无风扇设计；功耗：76W。 | 24 | 块 | 8127.60 |
| 149 | 电视墙支架 |  | 55英寸；提供电视墙支架安装所需的所有配件。电视墙支架及安装承重部分材料厚度全部为≥2.0mm，静电喷塑。 | 12 | 套 | 5400.00 |
| 150 | 多画面显示监测报警系统 |  | 1.要求为1U专用监测主机： 2.数字电视多画面显示监测报警系统软件；  3.码流分析软件；  4.接收网络组播或单播的IP码流，实时解码多套数字电视节目视音频，进行实时监测和多画面组合显示； 5.支持MPEG-2、H.264、AVS的高标清视频解码； 6.支持MP2、MP3、AC3、AAC的音频解码；  7.完成码流解码视音频内容实时监测报警、多画面组合和码流监测信息显示、全程录像和故障触发录像等功； 8.每台主机支持1-3屏不同内容显示；单节目放大到全屏，同时监听同期声；屏幕防灼烧功能；  9.每台1U主机支持多套高标清标清电视节目和广播节目,采用VGA、DVI、HDMI等接口输出，显示分辨率1920×1080以上。 | 1 | 套 | 58000.00 |
| 151 | HDMI\SDI转换器 |  | 1.要求0延迟HDMI到SDI转换器； 2.可将HDMI信号转换成2路相同的SDI输出； 3.支持HDMI环出监看，能减少HDMI视分成本； 4.支持模拟和AES音频加嵌，能减少外部加嵌器成本； 5.内置超稳定的时钟恢复机制，能确保SDI指标达广播级；12bit精度RGB-YUV转换，能确保色彩精准还原 SDI输出可强制为1.5Gbps，以更广泛适配监视设备。 | 4 | 台 | 3542.80 |
| 152 | 4U双联监视器 |  | 1.要求具有10英寸高清双联液晶监视器：屏幕尺寸：10.1英寸，屏幕宽高比：16：10， 分辨率：1920×1200， 色彩：16.7M ，视角：178°H×178°V，背光：WLED .2路3G/HD/SD-SDI视频输入，环通输出，1路复合信号输入，带自动终接的环通输出，HDMI输入，兼容DVI-D，HDMI Type-A连接器，2路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔，4个GPI输入，RS485输入带环通输出，10/100M自适应网口； 2.支持面板的自动色彩校正功能； 3.支持3种色域模式（EBU、SMPTE-C、ITU-709），多种色温调整（D93、D65、D56、D50、D32）； 4.支持双画面显示PBP/PIP，支持波形、矢量图显示，16通道音频表显示(VU & PPM) ； 5.支持HDMI信号嵌入音频解嵌； 6.支持Scan,Native，Aspect Ratio，Marker, ,Blue Only/MoNo,H/V Delay，I/P Mode Select，CC； 7.支持IMD功能和三色TALLY显示。 | 3 | 台 | 8857.00 |
| 153 | 便携式液晶监视器 |  | 要求为10.1英寸便携式液晶监视器： 1.屏幕尺寸：10.1英寸，屏幕宽高比：16：10， 分辨率：1920×1200， 色彩：16.7M ，视角：178°H×178°V，背光：WLED .2路3G/HD/SD-SDI视频输入，环通输出，1路复合信号输入，带自动终接的环通输出，HDMI输入，兼容DVI-D，HDMI Type-A连接器，2路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔，4个GPI输入，RS485输入带环通输出，10/100M自适应网口； 2.支持面板的自动色彩校正功能； 3.支持3种色域模式（EBU、SMPTE-C、ITU-709），多种色温调整（D93、D65、D56、D50、D32）； 4.支持辅助聚焦功能，支持斑马线功能； 5.支持双画面显示PBP/PIP，支持波形、矢量图显示，16通道音频表显示(VU & PPM) ； 6.支持Scan,Native，Aspect Ratio，Marker, ,Blue Only/MoNo,H/V Delay，I/P Mode Select，CC； 7.支持IMD功能和三色TALLY显示。 | 1 | 台 | 5418.40 |
| （十一）系统监控 |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 系统监控服务器 |  | 一、单台配置要求： 1、配置2*英特尔至强银牌4114处理器（10C，2.2GHz）； 2、配置2*16G 2933MT/s内存； 3、配置2*600G 10K 2.5 SAS硬盘； 4、配置4个千兆电口+2*10GE光口； 5、配置2块交流电源模块； 二、技术参数要求： 1、非OEM产品，拥有自主知识产权； 2、内存槽位最大支持24个，内存容量最大支持扩展到3T；内存支持故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation）、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing）、内存地址奇偶检测保护（Memory Address Parity Protection）、内存过热调节（Memory Thermal Throttling）、内存Rank冗余热备（Memory Sparing）、内存镜像（Memory Mirroring）、设备标记（Device Tagging）、数据加扰（Data Scrambling）；投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）。 3、支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔； 4、长期工作环境温度支持 5-45度【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】； 5、配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 6、支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统。 | 2 | 台 | 37199.40 |
| 155 | 信息监控采集软件 |  | 负责向监控对象采集基础数据、状态数据、业务数据等，经过处理之后进行上报给汇聚分析模块，且同时响应客户端的控制消息。 | 2 | 套 | 17800.00 |
| 156 | 信息信号监控组件 |  | 信号监控组件与基带信号检测仪配合，能将其实时监测到的视频丢失、彩条、黑场、彩场、静帧、静音、音量过高等报警信息和和实时画面进行汇聚展现端。基带信号检测仪，单台设备可以监控最多16路信号的采集汇聚及报警。 | 2 | 台 | 17800.00 |
| 157 | 信息流程监控组件 |  | 流程监控组件，能实现对电视台各种业务流程的实时监控，需要对全台网各项业务流程进行监控，如播出节目单流程监控，播出入库状态监控，ESB流程监控等，能有效的帮助用户了解业务系统的运行情况和对整体业务流程的掌控。 | 2 | 台 | 17800.00 |
| 158 | 信息集中监控软件 |  | 1.集中监控软件，为监控系统的基础功能模块，主要功能为实时记录和分析监测设备、环境及软件关键技术指标、采集回看播出信号，并对异常指标报警。 2.可对全台网中各厂商PC工作站、服务器整机，AV设备、交换机、存储等周边设备，数据库运行状态及关键指标、关键软件进程状态，机房温湿度等环境指标以及空调运行状态等进行监控，还可对已播出信号的内容根据播出单进行采集回看监控。 | 2 | 台 | 17800.00 |
| 159 | 信息节目监录工作站 |  | 监管系统节目监录工作站可以对电视台节目播出信号进行实时收录，并保存在本地或网络存储中，供睿御节目监录BS模块查询检索对应视频信息。 | 2 | 台 | 17714.00 |
| 160 | 基带信号检测仪 |  | 1.采用紧凑型基带信号检测仪，可以实时检测16路SD/HD/3G-SDI信号，支持视频丢失、彩条、黑场、彩场、静帧、静音、音量过高等技审项，能以极低的延迟通过以太网输出报警信息，还可以实时传输信号的视音频内容到第三方设备，让用户在远程实时监看到信号的画面内容。 2.要求Fresco-Supervision核心功能基于FPGA纯硬件，控制系统基于工业级嵌入式平台，标配冗余电源，安全稳定，能应用于播控中心、演播室等信号监控场景。 | 2 | 台 | 56268.00 |
| 161 | 键鼠切换器 |  | USB&PS/2控制台,可操作8台电脑,机架带LCD,OSD菜单选择（17英寸），采用USB连接电脑。 | 2 | 台 | 7398.20 |
| （十二）传输设备 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 备高标清编码器 |  | 1.输入接口：IP/4路HD-SDI/HDMI/CVBS信号输入，其中IP接口是标配，其它的接口是选配其中任何一种。 2.视频压缩方式：MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/WMV/ DIVX/ RMVB 音频解码格式：WAV/MPGA/AAC/HE-AAC/WMA/MP3/AMR/AC3/E-AC3 IP输入输出协议：TS over UDP/RTP/HTTP；FLV over RTMP/HTTP、HLS、RTSP、MMS/M3U8、独立的液晶屏显示、还可以扩展支持台标、字幕叠加等、 | 2 | 台 | 63562.00 |
| 163 | 主高标清编码器 |  | 1.要求为1RU高机架式设备，冗余电源； 2.提供4路高清AVC编码，4路AAC/HEAAC 5.1音频编码，4路MPEG2Layer1 音频，4路台标插入。IP信号插件。 | 1 | 台 | 331356.00 |
| 164 | 回传广西台用高标清编码器 |  | 1.输入接口：IP/4路HD-SDI/HDMI/CVBS信号输入，其中IP接口是标配，其它的接口是选配其中任何一种。 2.视频压缩方式：MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/WMV/ DIVX/ RMVB 音频解码格式：WAV/MPGA/AAC/HE-AAC/WMA/MP3/AMR/AC3/E-AC3 IP输入输出协议：TS over UDP/RTP/HTTP；FLV over RTMP/HTTP、HLS、RTSP、MMS/M3U8、独立的液晶屏显示、还可以扩展支持台标、字幕叠加等。 | 1 | 台 | 34907.00 |
| 165 | 双向光端机 |  | 1.单模单纤传输1路双向HD/SD-SDI/ASI信号，每台设备具有一路输入，一路环出，二路输出；9.4~2850Mbps，SDI输入自动均衡，兼容DVB-ASI； 2.含一台发射机、一台接收，均为1U机架式设备； 3.双电源、标配传输距离：0~40KM 光纤接头：FC/PC。 | 1 | 台 | 7919.20 |
| 166 | 双向光端机 |  | 1.单模单纤传输1路双向HD/SD-SDI/ASI信号，每台设备具有一路输入，一路环出，二路输出。 2.要求为9.4~2850Mbps，SDI输入自动均衡，兼容DVB-ASI； 含一台发射机、一台接收机，均为1U机架式设备，双电源。 3.标配传输距离：0~40KM 光纤接头：FC/PC。 | 1 | 台 | 7919.20 |
| 167 | 应急切换器 |  | 支持三路ASI信号输入，自动或者手动输出1路输出，带4路分配输出，其中第一路是断电直通，配有手动遥控面板，双电源。 | 1 | 台 | 18235.00 |
| 168 | SDN信号调度交换机 |  | 1、交换容量≥590Gbps，包转发率≥220Mpps； 2、28个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的千兆Combo SFP，4个万兆SFP+；支持1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡；配置≥2个10G多模模块(850nm,0.3km,LC)；配置1条10G SFP+高速电缆； 3、支持模块化可插拔双电源； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 5、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE； 6、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 7、支持堆叠，主机堆叠数不小于9台。 | 2 | 台 | 14171.20 |
| （十三）系统集成 |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 机柜 |  | 1.规格: 600×1000×2000（±5mm）； 2.每台机柜配置为： （1）4个静音风扇、左侧大门1块、右侧大门1块、后门1块、前门1块（钢化玻璃门或网孔门任选）、机柜门锁2把，机柜活动脚轮4个。 （2）机柜承重立柱、框架、设备托架全部为≥2.0mm优质冷战钢板静电喷塑。 （3）包含配件：托架*10；托板*1；1U盲板*10；2U盲板*5；横向绑线棍（不锈钢）*10；立式2米高（静电喷塑）*2；18孔PDU电源*2。 | 10 | 个 | 7189.80 |
| 170 | 播出专用操作控制台 |  | 每播出专用操作控制台标准配置为： （1）11U通风板1块、2付托架、1块托板、1U盲板2块、3U盲板1块、4U盲板2块、后插拨门1套（冲百页窗门）、横向突破6孔国标电源1套。 （2）优质冷轧钢板框架（框架及托架全部为2.0mm），防火板桌面。 | 12 | 个 | 4272.20 |
| 171 | 视频跳线、线材和辅材 |  | 包含安装调试本项目所需的视频同轴电缆、视音频线缆线材等所有辅材。 | 3000 | 米 | 20.00 |
| 172 | BNC头 |  | BNC接头，用于L-4.5CHD, 1694A线缆。 | 800 | 套 | 22.50 |
| 173 | 26路数字视频跳线架 |  | 26路视频跳线盘（1U） | 12 | 根 | 7919.20 |
| 174 | 视频跳线 |  | 1米视频跳线 | 12 | 根 | 138.00 |
| 175 | HD-SDI 隔离器 |  | 1.SDI,HD-SDI,S-VIDEO, NTSC,COMPOSITE,HDTV Analog(Y,Pb,Pr or RGB),COMPONENT, Y R-Y B-Y信号具备噪音滤除器以及隔离转换器，可被用于任何品牌的音频或视频设备 2.支持所有SMPTE259m和SMPTE292m的传输，比率达到1.50Gbps ；HD-SDI Video Input 相当于20feet；线缆隔离信号通道大于60dB；接地回路隔离被动装置-不需要电力；小型圆柱形状配备Gold BNC连接件达到更好的感应效果；75 Ohms平衡伴有3.0 GHz带宽，大于15dB回波损耗至1.50 GHz。 | 15 | 套 | 1927.70 |
| 176 | 开线器 |  | 剥线钳，标准配置。 | 1 | 个 | 900.00 |
| 177 | BNC螺批 |  | 拔插工具，标准配置。 | 1 | 把 | 500.00 |
| 178 | DIN拔插工具 |  | DIN拔插工具，标准配置。 | 1 | 个 | 850.00 |
| 179 | 压模 |  | 标准配置。 | 1 | 把 | 950.00 |
| 180 | 压线钳 |  | 压线钳，压制BNC接头专用工具。 | 1 | 个 | 700.00 |
| 181 | 工程安装费 |  | 1.系统软硬件集成：对本项目电视高清播出系统范围内包含的所有软硬件设备提供集成安装服务。 2.培训、调试：提供符合采购人实际要求的的培训及调试服务。 3.与采购人进行实施计划交流。现场培训要求：要求由专业的培训讲师，对系统的各软件的使用、操作进行系统讲解决，使用人员可以独立操作软件进行节目生产。 系统培训：由专业工程师对采购人指定人员进行系统化培训，培训内容包括：开关机培训、软硬件应用培训、常见故障处理、网络管理培训、应急流程培训等，具体根据项目设备情况制定培训计划。 4.项目实施前必须做好进场前准备工作。 5.现场系统搭建服务：指派专业工程师上门完成软硬件设备搭建安装，包括设备现场安装环境预置、硬件设备上架归置等。 6.现场软件部署服务：现场软件部署服务、系统软件及应用软件安装。 7.原备份系统升级：要求对采购人现有原高清播出系统软件（采购人现有原高清播出系统软件品牌为：大洋）升级以实现与新系统的克隆播出，需提供原厂家出具的相关证明文件 8.提供系统布线等服务。 9.安装施工材料：提供本项目安装、施工、调试所必须的所有材料。 | 1 | 项 | 176189.16 |
| 四、桂视网《看桂林》APP二期 |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 新闻制作模块/新闻制作（APP端） |  | 1、使用模板：用户可直接导入现有模板，进行素材套用，完成后即可发布新闻（素材可自己上传，也可选择从素材库导入）. 2、文字编辑：在线文本编辑，支持文字大小调整、文字加粗、斜体、下划线等。 3、视频编辑：支持拍摄视频，每段视频自动接成时间线片段，可以对每段视频修改出入点，可添加特效、截图等功能。 4、提交审核：提交当前编辑好的新闻，等待审核。 5、支持上传图片、支持视频在线上传等。 | 1 | 套 | 60000.00 |
| 183 | 新闻制作模块/新闻制作 （WEB端） |  | 1、编辑模板：系统提供内置模板，用户可直接使用；可自定义编辑模板. 2、使用模板：用户可直接导入现有模板，进行素材套用，完成后即可发布新闻（素材可自己上传，也可选择从素材库导入）。 3、视频编辑：持手机发过来的视频时间线编辑修改，支持在线编辑视频，包含给视频添加字幕、剪切视频、合并视频、添加水印、添加特效、截图等功能。 4、文字编辑：在线文本编辑，支持文字大小调整、文字加粗、斜体、下划线等。 5、支持上传图片、支持视频在线上传等。 6、提交审核：提交当前编辑好的新闻，等待审核。 | 1 | 套 | 80000.00 |
| 184 | 新闻制作模块/我的稿件 （APP端） |  | 1、稿件列表：显示登录用户的稿件列表，提供一定从查询条件，例如按时间、标题、渠道、状态。列出编写中的稿件，列出退回的稿件。列出审核通过的稿件，列出已推送的稿件列表. 2、提交审核：提交稿件进入审批流程。 | 1 | 套 | 10000.00 |
| 185 | 新闻制作模块/我的稿件 （WEB端） |  | 1、稿件列表：显示登录用户的稿件列表，提供一定从查询条件，例如按时间、标题、渠道、状态。列出编写中的稿件，列出退回的稿件。列出审核通过的稿件，列出已推送的稿件列表. 2、提交审核：提交稿件进入审批流程。 | 1 | 套 | 16800.00 |
| 186 | 新闻制作模块/新闻审核（web管理端） |  | 1、查询稿件：按指定的条件查询所所有稿件例如按时间、标题、渠道、状态、作者等. 2、稿件审核：审核提交审批的稿件，提供通过和拒绝的审核方式。 | 1 | 套 | 9500.00 |
| 187 | 直播模块/APP端 |  | 1、直播申请：包括个人直播申请和台内直播申请（包括图文直播），由新媒体控制是否通过，通过后发送直播链接和二维码. 2、直播列表展示：通过后直播页面列表，直播状态展示。 3、查看直播：用户点击进行在线直播查看。 4、投诉：投诉当前直播。 5、分享：分享当前直播（可分享到微信、QQ等第三方平台）。 | 1 | 套 | 18500.00 |
| 188 | 直播模块/直播管理 |  | 1、直播列表：查看当前直播列表。 2、直播推拉流：与现有的流媒体转发服务器对接，推流到转发服务器，并从服务器获取转发地址。 3、视频录制配置：与现有的流媒体转发服务器对接，录制直播视频。 4、查看当前直播：后端查看直播. 5、查看往期录播：从现有的流媒体服务器中查看录制好的视频。 | 1 | 套 | 30000.00 |
| 189 | 用户管理/web管理端 |  | 1、领导层人员管理：权限分配（读取OA系统）。 2、会员管理：如：1会员，2高级会员，3普通用户 ，不同用户享受不同的数据权限，需要调整所有的数据与新增的用户管理适配。 3、编辑管理：如：1一般用户，2星级用户，3特约编辑，4高级编辑，不同编辑享受不同的个人素材库大小。 | 1 | 套 | 34000.00 |
| 190 | 活动专题类/APP端 |  | 1、活动栏目：新增活动栏目等. 2、活动栏目直播通道：新增活动栏目直播通道等。 3、活动回看列表页面：新增活动回看列表页面等。 4、每期活动节目详细页面：新增每期活动节目详细页面等。 5、活动栏目留言即时刷新功能：新增活动栏目留言即时刷新功能等。 6、活动详细页面投票功能：新增活动详细页面投票功能等。 7、投票功能：新增投票功能。 | 1 | 套 | 34000.00 |
| 191 | 活动专题类/活动管理端 |  | 1、关键字管理：提供活动关键字管理. 2、专题自动新闻归类：专题栏目自动抓取相关关键字新闻列表。 3、活动时间开关：设定关闭活动的时间。 4、活动入口管理：配置不同的模块作为活动入口。 5、APP启动图配置：APP启动页更换活动宣传图。 6、管理端对应APP的内容修改：支撑APP端进行直播的功能性修改。 | 1 | 套 | 28500.00 |
| 192 | 积分系统/APP端/web管理端 |  | 1、个人积分展示：积分查询，获得积分的详细说明. 2、个人积分兑换：使用积分兑换商品。 3、管理员分发积分管理：网站管理人员可以通过打赏或加分功能给用户加分，需要详细记录。 4、商品数额管理：可兑换商品的数目管理，后台可查看列详细表。 | 1 | 套 | 18500.00 |
| 193 | 其他功能性修改/APP端 |  | 1、视频部分新增：调整视频展示方式，默认不要全屏，默认竖屏观看（活动直播时可同时观看评论和投票）. 2、视频进度条提供百分比显示，替换当前的时间线显示。 3、系统功能新增：对接多种登陆方式（微信，QQ），增加全局缓存清理功能；APP全局缓存；视频增加封面图抽帧功能；图片列表增加缩略图展示。 | 1 | 套 | 60000.00 |
| 194 | 消息中间件与搜索引擎/APP端 |  | 1、消息推送服务：分布式与的消息推送引擎，支持同时在线百人用户，用于支撑APP端的各种推送服务，提供积分变动推送、稿件审核结果的实时推送等； 2、搜索引擎服务：分布式的搜索引擎服务，亿级数据秒级响应，用于支撑APP端及web管理端的搜索功能，包括素材的快捷搜索、稿件的快速搜索、积分商品的快捷搜索、直播搜索等。 | 1 | 套 | 78000.00 |
| 195 | 支持电费，水费交费单缴纳，支持底层支付功能 |  | 在具备开发者账号的基础上，开发完善支付功能，并支持电费缴费与水费缴纳的对接. | 1 | 套 | 31500.00 |
| 196 | 子站功能 |  | 县级或者其他单位拥有独立页面的一个类型的新闻，并可通过管理员进行更新、删除新闻。 平台内的其他内容（如活动、支付等）可共用。 | 1 | 套 | 16800.00 |
| 197 | 工程安装费 |  | 设备安装调试费。 | 1 | 项 | 14791.86 |
| 五、广播制播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 播出工作站 |  | ★1.具备衔接编辑器功能，可直接使用资料库中的资料音频，并可录制主持人的语言，可以方便地调节资料音频之间及音乐与主持人语言之间的关系，可以方便地调节音量，完成后也不需要花费时间缩混，系统会自动将使用的资料及主持人语言文件锁定，在播出时直接播出。 ★2. 3 个 AES 立体声数字输出（XLR），1 个模拟立体声线路输出（XLR），1 个 AES 立体声数字输入（XLR），前面板配置 1 个安全 USB 读卡器，前面板配置监听耳机（大三芯）。播出软件；本地播备份软件。 ★3.直播站要求能具有虚拟主播功能、聚合不同平台语音留言转文字功能以及集中回复互动、支持云歌库、快捷播放单、节奏垫乐生成及播放、各种预听、推子启动等功能。 | 6 | 套 | 36470.00 |
| 199 | 上网电脑（直播间、导播间） |  | 1、商用计算机（Intel I5 8500； 2、8GB 2666内存； 3、1TB 7200转SATA硬盘； 4、10/100/1000 以太网； 5、DVD光驱； 6、24寸液晶屏； 7、与主机同品牌套装键盘； 8、三年免费保修； 9、高级防静电认证/噪音认证低于26db； 10、MTBF10万小时； 11、7×24技术支持与协助； 12、win10操作系统。 | 6 | 台 | 6668.80 |
| 200 | 融媒直播导播系统 |  | ★1、支持接入各种SDI、HDMI、USB接口摄像头，也支持海康威视等厂商的IP摄像头，支持云素材播出，支持各种视频源的切换播出，支持外接手机视频流的播出。 ★2、可抓取各种屏幕音视频并作为直播视频源，支持对PPT抓取作为视频源播出。提供手机视频直播、录像、录音、拍照、互动素材管理等，云素材管理与发布。 ★3、可将相关的微信公众号嵌入可视直播画面并提供聚合互动的聊天功能，支持打赏及微信支付。提供web插件，可以插在官网web页面的任何地方，实现可视直播互动的功能，并且与微信公众号的可视互动直播功能完全互通。微信微博的各个账户的用户的互动消息的聚合显示、集成回复、留言管理等。提供CDN服务及20TB的CDN分发流量。从视频云录像中自动或人工选择片段输出并发布在微信公众号中。 | 3 | 套 | 95000.00 |
| 201 | 融媒直播主机 |  | Corei7-7700(3.2G/6M/4核)/16G(2*8GDDR4 2400)/1T(SATA)/250W电源/机箱智能电磁锁/21"宽屏*2，双标准鼠标和和键盘/info融媒平台。 | 3 | 台 | 9065.40 |
| 202 | 录制编辑工作站 | 商用计算机 | 1. Intel I5 8500； 2. 8GB 2666内存； 3. 1TB 7200转SATA硬盘； 4. 10/100/1000 以太网； 5. DVD光驱； 6. 24寸液晶屏； 7. 套装键盘； 8. 三年免费保修； 9. 高级防静电认证/噪音认证低于26db； 10. MTBF10万小时； 11. 7×24技术支持与协助； 12. win10操作系统。 | 4 | 台 | 6773.00 |
|  |  | 软件 | 节目库管理软件；数据库查询引擎软件；时钟同步校时软件； 1.录音编辑软件音频编辑录制软件:全功能，包含EQ、Delay、去噪、拉伸、变调等效果器。 2.支持覆盖录音、插入录音、穿入/穿出录音等各种录音方式。 ★3.纯粹的文件块编辑，保证编辑结果，音质没有损失。支持不同的采样频率、编码码率的音频文件的混编，即Wave、S48、MP2、MP3等；制作软件支持标准的DirectX和VST效果器插件的能力，能将效果器参数保存到项目文件并且能做到效果器漫游能力。 | 4 | 套 | 11000.00 |
|  |  | 多通道声卡 | 1.广播专业级录放声卡，内置DSP，带不少于512Kb的高速RAM。 2．一对平衡模拟立体声输入/输出，一路平衡的AES/EBU数字立体声输入/输出，一路立体声耳机监听输出口，两个GPO输出、两个GPI输入，AES/EBU同步输入。 3．通用PCI-e 接口。 4．支持Windows 10。 | 4 | 块 | 6200.00 |
| 203 | 外网编辑工作站（兼广告编排管理） | 商用计算机 | 1. Intel I5 8500； 2. 8GB 2666内存； 3. 1TB 7200转SATA硬盘； 4. 10/100/1000 以太网； 5. DVD光驱； 6. 24寸液晶屏； 7. 套装键盘； 8. 三年免费保修； 9. 高级防静电认证/噪音认证低于26db； 10. MTBF10万小时； 11. 7×24技术支持与协助）； 12. win10操作系统。 | 4 | 台 | 6773.00 |
|  |  | 软件 | 1.素材管理（素材上传、下载、归档、锁定）。 2.编播管理（广告日期、时段、素材、位置编排、换版、停播、改期）。 3.自动上单（按照编播管理要求形成日广告播出表）。 4.广告传单（将每天形成的广告日播单传到相对应的播出系统中）。 5.手动排单管理（根据客户需要进行手动微调，满足客户投放效果的选择）。 | 4 | 套 | 19500.00 |
|  |  | 软件 | 节目库管理软件；数据库查询引擎软件；时钟同步校时软件；录音编辑软件音频编辑录制软件：全功能，包含EQ、Delay、去噪、拉伸、变调等效果器；★编辑制作支持标准的DirectX和VST效果器插件的能力，能将效果器参数保存到项目文件并且能做到效果器漫游能力。 | 4 | 套 | 12000.00 |
| 204 | 软件授权 |  | 一、每物理CPU计算服务器虚拟化软件： 1.虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的MAC地址等。 2.虚拟化内核基于KVM底层开发，支持并配置动态资源扩展功能，系统将自动评估虚拟机的性能情况，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行。 3.支持配置内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，保障虚拟机的性能。 4.支持虚拟机的无代理备份，能提供至少2000个虚拟机的高性能备份功能，支持至少5000T的备份数据容量的许可，可将直接将虚拟机备份到磁盘，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复；【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】。 5.支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预减少运维工作量。 6.支持IO重试，当存储出现故障，导致虚拟机无法读取存储数据时，自动挂起虚拟机，避免业务故障。 7.每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，为获得良好的兼容性操作系统支持需要包括Windows、 Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华等；【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】。 8.支持在线的带存储的虚拟机迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现虚拟机在集群内的不同物理机和上迁移，保障业务连续性。 9.支持虚拟机的HA功能。当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性。 10.支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需再虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳 11.支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对Vmware平台上的虚拟机进行管理。 12.持双向迁移，可将VMware虚拟机在运行状态下迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机在运行状态下迁移到VMware vCenter的集群中；【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】。 13.采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠。 14.虚拟化管理平台具备监控功能，对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计。 15.支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态；【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】。 二、每物理CPU)网络虚拟化软件： 1.支持扩展同一品牌的网络功能虚拟化、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡、虚拟VPN等功能组件，并支持统一管理，以保障平台的扩展性和兼容性；【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】。 2.提供大屏展示功能，可直观看到当前整个数据中心业务状态。 3.支持对oracle、sqlserver、Weblogic数据库及中间件监控，实现对数据库的语句的故障定位排错，执行时延分析。 4.主动探测业务系统，实时监控业务可用性，当业务出现故障时，通过多种方式（短信、邮箱）告知管理员进行排障。 5.提供虚拟机报表功能，可以导出TOPN的虚拟机进行1年以内的性能分析与趋势分析报表。 6.分布式防火墙能够基于虚拟机进行3-4层安全防护，以虚拟机为单位的安全策略部署，即使改变虚拟机的IP地址信息，安全策略依然生效。 7.分布式防火墙提供实时拦截日志显示，以及支持“数据直通ByPass”功能，出现问题快速定位问题；【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】。 8.支持配置虚拟路由器3000台或者无限制，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性；【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】。 9.虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性。 10.在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率；【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】。 三、每物理CPU)虚拟存储软件： 1.支持存储虚拟化功能，无需安装额外的软件，在一个统一的管理平台上使用License激活的方式即可开通使用，本次授权虚拟存储容量5PB或者按照服务器CPU颗数授权，存储虚拟化与计算虚拟化为紧耦合架构，减少底层开销，提升性能；【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】。 2.采用分布式架构设计，由多台物理服务器组成分布式存储集群，通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断。 3.支持磁盘坏道检测功能，虚拟存储集群可以对数据盘进行坏道检测，发现坏道后可自动从另外一个副本读取数据，并对坏道数据进行修复。 4.虚拟存储集群支持iSCSI接口的访问，允许外部物理主机通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储，实现Server SAN和IP SAN的融合，能够使存储资源的利用率发挥到最大价值；【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】。 5.支持多副本冗余功能，支持2个或以上副本，副本互斥地保存在集群的不同节点，单个主机或者磁盘故障，确保数据依旧正常访问。 6.支持数据安全恢复机制，当主机或者磁盘故障后，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复，并保证副本数量，确保用户数据的可靠性和安全性。 7.在可视化的WEB管理平台上，可以查看虚拟分布式存储对应的容量大小、容量使用率、实时的IOPS读写次数、IOPS读写数据量等信息，方便为IT管理做为有效的决策依据；【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】。 8.支持数据写入优化机制，将高速SSD作为写缓存，数据先写到SSD，再回写到机械硬盘，提升写IO性能。 9.支持数据分层，提供好的读写性能，并支持对重要虚拟机提供性能保护。 | 10 | 套 | 26800.00 |
| 205 | 软件授权(CDP主模块)持续数据保护软件 |  | 本次配置持续数据CDP软件，配置15个虚拟机数据保护授权。并满足以下技术要求： 1.持续数据保护CDP软件模块需采用无代理的方案，避免对虚拟机的稳定性和性能产生影响。 2.持续数据保护CDP软件模块，能够动态的开启和关闭，比如能够提供对正在运行的虚拟机，在不需要重启或中断业务的情况下，就可以开启CDP。 3.CDP提供与虚拟机故障隔离能力，支持CDP模块故障时，虚拟机仍然能够正常实现数据读写。 4.支持快速浏览指定CDP备份内的文件，可快速的从CDP备份中找回数据文件，查看虚拟机文件目录的操作可做安全审计。 | 1 | 套 | 28400.00 |
| 206 | 软件授权(CDP虚拟机数量)持续数据保护软件授权 |  | 开通CDP基础包后，每增加一台虚拟机CDP授权，按虚拟机个数收费，可以根据实际需要灵活调整。 | 10 | 个 | 1500.00 |
| 207 | 虚拟应用交付/负载均衡 |  | 1、授权带宽3Gbps，并发连接数200W，L4新建性能CPS 12W，L7新建性能CPS 3.5W。 2、支持轮询、加权轮询、加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、UDP强行负载等负载均衡算法。 3、支持常见的服务器主动式健康检查功能，提供基于SNMP、ICMP、TCP/UDP、FTP、HTTP、DNS、RADIUS，ORACLE/MSSQL/MYSQL数据库等多种类型的探测判断机制。 4、支持TCP连接复用功能，利用HTTP连接池机制，将来自客户端的多个请求合并成一个连接发送到服务器，减少服务器端的工作负荷，并提升业务效率。 5、支持HTTP缓存功能，利用内存Cache缓存用户频繁访问的web内容，降低后台服务器的负载压力,提升用户访问的响应速度。 ★6、支持服务器被动式健康检查，可根据对业务流量的观测采样，辅助判断应用服务器健康状况；对常规HTTP应用可配置基于反映URL失效的HTTP响应状态码的观测判断机制，对于复杂应用可配置基于RST关闭连接和零窗口等异常TCP传输行为的观测判断机制，保障业务的高连续性。 ★7、对Oracle数据库、Weblogic中间件的关键性能指标监控，并通过报表的形式多维度实时展现关键性能参数，提供历史健康状态分析。界面友好直观，无需在服务器上安装任何插件，能够更清晰的掌握业务分析数据。 ★8、支持面向服务器健康度的弹性调控机制，可通过监控业务流中的TCP传输异常来衡量服务器节点的有效性，尝试对性能不足的服务器临时开启过载保护，动态调节服务器的负载，保障业务的高连续性。 | 1 | 套 | 122000.00 |
| 208 | 音频服务管理模块 |  | 服务器管理平台，支持服务器与工作站软件的统一集中管理，采用服务容器池管理，对各服务进行统一的配置、管理、日志查询等服务。系统及授权，1通道，40用户授权（包含1套SysInfo，UserManager，Template软件）。 | 3 | 套 | 40000.00 |
| 209 | 播出系统引擎 |  | 播出系统服务引擎，具有美观简单的操作界面方便主持人上手，方便技术人员安装维护；支持节目的多库多属性管理(支持对播出数据库系统、录制数据库的有效管理)。 | 3 | 套 | 36000.00 |
| 210 | 域控服务管理系统 |  | 域控应用服务器软件标准版,运行在应用服务器上的Web服务组件；英特尔至强 E5-2609 v4 1.9GHz,15M 缓存,6.40GT/s QPI, 3.5英寸硬盘2133MT/s RDIMMs 8GB*2 RDIMM, 2133MT/s, 双列, x8 带宽iDRAC8 Express, 500GB 7.2K RPM NLSAS 6Gbps 3.5英寸热插拔硬盘,*2 13G PERC H330 集成 RAID控制器DVD+/-RW ROM, SATA, 双个热插拔,冗余电源 750瓦 机架导轨；RAID 5适用于 H330/H730/H730P (3-16 HDDs 或 SSDs)；Microsoft® Windows Server® 2008 x64 R2 SP1 简体中文标准版。 | 3 | 台 | 23600.00 |
| 211 | 网闸 |  | ★1、兼容现有播出的数据安全传输网闸，包含两个网口，分别连接内网和外网；实现内外网隔离 2、支持WAVE、MPEG 1 Layer II和Layer III音频格式数据通过； 3、对音频数据进行逐帧检查过滤； 4、支持对TCP/IP协议族中的一些重要协议的有限制支持，并对通过数据进行严格过滤，如FTP、HTTP、UDP等； 5、3U设备，前面板带数据传输支持灯； ★6、≥55寸大屏显示. | 2 | 台 | 79192.00 |
| 212 | 核心交换机 |  | 1、48个10/100/1000Base-T以太网端口。 2、4个1000Base-X SFP千兆以太网端口。 3、应用层级 三层。 4、交流供电。 5、背板带宽 336Gbps。 6、包转发率 132Mpps。 7、工作温度：0-45℃。 8、工作湿度：5%-95%（非凝结）。 | 4 | 台 | 8336.00 |
| 213 | 音频协议转换器 |  | ★1、符合AES67标准的AOIP产品，它广泛地支持当前主流的专业音频协议如Ravenna、Dante 协议，多路网络音频流输入输出， 2、双AOIP网络接口，冗余热备。具有独立第3网口，用于监测功能，适用于高可靠性要求的系统中，支持Ember+网络控制监测协议。通过AES/EBU与调音台连接，通过私有IP与云播出电脑连接。1U 铝合金机箱, ★3、4通道AES3或模拟立体声输入输出。 | 1 | 台 | 26571.00 |
| 214 | 监测电脑 |  | 商用计算机（Intel I5 8500；8GB 2666内存； 1TB 7200转SATA硬盘；10/100/1000 以太网；DVD光驱；DELL 24寸液晶屏；DELL套装键盘；三年免费保修；高级防静电认证/噪音认证低于26db；MTBF10万小时；7×24技术支持与协助）；win10操作系统. | 1 | 台 | 6773.00 |
| 215 | 桂林广播电视台广告业务管理系统 |  | 1、可实现电视+广播+互联网+广播电视报的统一广告管理平台，支持集团管理模式、跨媒体管理模式、频道自营模式、频道承包模式等多种管理方式，对于结合融媒传播方式的“搞活动”、“植入广告”、“节目中插播短广告”等新的经营模式有很好的支撑，不仅能够满足电视以时段为主的销售模式，还能够满足广播以级别、套播为主的销售模式；不仅能够满足电视的编排、串编分岗的管理模式，还能满足广播合岗的管理模式；不仅提供广播的音频声纹监播、还提供电视日志监播；提供手机端小程序合同浏览、审核、占播查询等功能；系统能对广告的销售、管理、生产、经营的全流程做闭环的管理，也方便与其他业务系统的数据对接，对于采购人广告业务的经营管理有很好的支撑。 2、播出广告的自动识别：广告监播系统使用具有自主知识产权的音频比对技术，包括音频指纹提取、特征比对和快速搜索等先进算法，实现对电台播出广告的自动识别。该技术的显著特点在于，对音频畸变，如音频时间伸缩、音频受爆破声或噪声污染等情况都具有很高的鲁棒性，即在播出音频出现一定程度的变异情况下，也能进行准确的广告识别。 3、生成播出证明：广告监播系统能够按广告内容、广告客户查询广告的播出情况，生成播出证明表，并截取相对应的实际播出音频。 4、、自动判断疑似广告：广告监播系统对自动判断模糊，不能准确识别的广告内容，自动标记为疑似广告，待人工判定处理。系统具备自动查找、发现疑似新广告的能力。 5、监播报告审核：广告监播系统提供人工调整自动生成的监播报告功能，在审核人员确认后成为正式的监播报告。 6、生成监播报告：广告监播系统通过开放的接口，取得广告播前单和广告播后单，通过智能算法进行播单对比，找出多播、漏播、错播广告，并生成信息明了的监播报告，并且可以导出监测数据。 7、数据的统计分析：广告监播系统能够对监播数据进行统计分析。及时反映电台广告播出的情况。 8、管理系统要求： （1）、频率授权：广告系统频道授权。含数据安装、频率授权、客户端自动升级。 （2）、系统维护子系统：维护管理子系统包括角色管理、用户管理、权限管理、审核组管理、审核流程管理、界面定制、日志管理、密码修改。 1)角色管理（角色的录入、修改、删除、查询、用户分配、权限分配）； 2)用户管理（用户的录入、修改、删除、查询、用户部门管理）； 3)流程管理（包括协议、合同、素材等的分级审核，任意定义审核流程的层次数和级别数，审核流程自动化）； 4)界面用户定制（能够针对不同的用户定制合同、协议等界面）。 （3）、参数维护子系统：参数维护子系统包括资源管理、资源分类管理、报价管理、位置加收、客户管理、品牌管理、任务管理、其他业务参数管理： 1)资源管理（资源的录入、修改、删除、查询、合并、拆分）； 2)资源分类管理（资源分类的录入、修改、删除、查询）； 3)报价管理（报价单管理、报价管理、价格规则管理）。 （4）、业务管理子系统：业务管理子系统包括协议管理、合同管理、占播查询，具体内容如下： 1)协议管理（协议的录入、修改、删除、审核、查询、统计）； 2)合同管理（合同的录入、修改、删除、审核、查询、统计、排期管理）； 3)占播查询（占播统计、占播查询、单天占播统计、单天占播查询）。 （5）、编播管理子系统：编播管理子系统包括素材管理、编播管理、传单管理，具体内容如下： 1)素材管理（素材录入、修改、删除、查询、音频上传）； 2)编播管理（日播单生成、编排、审核、解锁、竞品广告管理）； 3)传单管理（播单发送、加急传输、播单比较） 4)大洋或索贝播出系统接口 （6）、财务管理子系统：财务管理子系统包括票据管理、发票管理、合同到款退款、两到位管理、收入确认、代理费管理。具体内容如下： 1)票据管理（到款票据、押金等录入、修改、作废、红冲）； 2)发票管理（发票录入、修改、作废、红冲）； 3)合同划款到款（将到款划到对应合同上、将合同所到款退回到预收款）； 4)两到位管理（到款票据与发票的关系维护，体现是否多开发票或者少开发票） 5)收入确认（为确保历史数据不被改动，对每个月的实际收入进行结算）。 6)代理费管理（支付给业务员每笔合同的代理费） （7）、监播管理子系统：监播管理子系统包括服务器端功能、音频特征值功能、监播客户端，具体内容如下： 1)服务器端功能（含数据安装、参数配置管理等功能） 2)音频特征值（特征值生成、音频特征比对、生成音频波形。） 3)监播客户端：监播报告生成、监播数据调整、审核、样本管理、监播报表等功能 4)慢录系统接口 （8）、经营分析子系统：经营分析子系统包括报表模板管理、合同层面数据、点位层面数据、日播单层面数据、财务统计。具体内容如下： 1)报表模板管理（新增报表、修改报表、分配报表）。 2)合同层面数据（从客户、代理商、业务员、行业、业务部门等对合同应收、合同刊例、合同折扣分析）。 3)点位层面数据（从客户、代理商、业务员、行业、业务部门、资源、播出时间等对时段播出情况、时段应收、时段刊例、时段折扣分析）。 4)日播单层面数据（从素材类型、客户、代理商、业务员、行业、业务部门、资源、播出时间等对时段播出情况分析）。 5)财务统计（合同欠款、到款汇总、发票汇总、二到位汇总、合同到款明细）。 9、提供采购方使用人员基本操作培训，并在投入使用后提供运维保障30天服务。 | 1 | 套 | 210000.00 |
| 216 | 超融合服务器一体机 |  | 一、单台配置要求： 2*英特尔至强金牌5118处理器（12C，2.3GHz）；4*32G 2933MT/s内存；1*240G SSD，4*960G SSD，6*6T SATA硬盘；6个千兆电口+2*10GE光口（含光模块）；2块交流电源模块。 二、技术参数要求： 1、非OEM产品，拥有自主知识产权； 2、内存槽位最大支持24个，内存容量最大支持扩展到3T；内存支持故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation）、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing）、内存地址奇偶检测保护（Memory Address Parity Protection）、内存过热调节（Memory Thermal Throttling）、内存Rank冗余热备（Memory Sparing）、内存镜像（Memory Mirroring）、设备标记（Device Tagging）、数据加扰（Data Scrambling）；【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】。 3、支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔； 4、长期工作环境温度支持 5-45℃；【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】； 5、配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 6、支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统；【投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等）】； | 5 | 套 | 119882.10 |
| 217 | 业务、数据通信、管理千兆交换机 |  | ★1、设备性能：交换容量≥336Gbps, 包转发率≥51Mpps； ★2、设备配置：提供千兆电口≥24个,千兆SFP光口≥4个，配置标准USB接口≥1个，ETH管理接口≥1个，交流电源供电； 3、规格表项：支持MAC地址≥16K，支持ARP表项4K，支持Ipv4 FIB表≥4K，投标文件中提供具备此项功能的证明材料（包含但不限于国家认可的检测（验）机构出具的检测（验）报告复印件、彩页、官网和功能截图等）； 4、IP路由：支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； ★5、纵向虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配； 6、安全：支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持CPU保护功能，支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping功能； 7、可靠性：支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 8、网络管理：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 9、网络分析：支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，可精准保障用户体验； 10、智能运维：支持音视频业务的智能运维，将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至网络分析组件引擎，由网络分析组件引擎结合多个节点的监控结果，对音视频业务质量类故障进行快速定界。 | 2 | 台 | 3141.63 |
| 218 | 存储万兆交换机 |  | ★1、设备配置：提供24×10GE SFP+端口，2×40GE QSFP+端口，交流供电；支持220mm深度，满足设备安装空间需求；提供1个USB端口； ★2、设备性能：交换容量≥1.2Tbps, 转发性能≥450 Mpps； 3、规格表项：支持MAC地址规格≥32K，ARP表≥16K； 4、二层功能：支持多实例ITU-T G.8032以太环网保护和快速环网保护协议（RRPP），可以实现20毫秒内完成故障倒换； 5、三层功能：支持RIP、OSPF IPv4路由协议，支持RIPng IPv6路由协议；支持IPv4/IPv6双协议栈； 6、安全功能：支持动态ARP检测（DAI）、MAC强制转发（MFF）、CPU防护策略等特性，支持802.1x认证、MAC认证和Portal认证； 7、横向虚拟化：支持数量不少于5台，将多台物理设备虚拟为一台逻辑设备进行管理和使用，具有统一的表项； ★8、纵向虚拟化：可以将本设备作为远程接口板加入对应的主设备系统，在纵向维度上虚拟为主设备的一块业务单板，以达到扩展I/O端口能力和进行集中控制管理的目的；提供实现此功能的软硬件； 9、QOS策略：支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能。 10、配万兆光模块（26块）：光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)。 | 2 | 台 | 21882.00 |
| 219 | 光纤跳线 |  | 用于万兆光口互连的光纤线缆，多模LC接口格式。 | 20 | 根 | 227.00 |
| 220 | 工程费 |  | 采购设备之间所需以太网线、跳线的铺设，端接，标识，调试；集成设备之间所需光纤、光纤跳线的铺设，熔接，标识，调试；设备之间所需线槽、跳线架、理线器、光纤耦合器、扎线等辅助材料；实施计划交流服务；进场前准备工作服务；现场系统搭建服务；现场软件部署服务；现场培训服务；现场验收服务。 | 1 | 项 | 62588.55 |
| ★Ⅱ.商务要求｛注：以下要求均属于实质性要求【增值服务方案、现场考察除外】，若有任意一项负偏离作无效投标处理｝： |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 一、三包要求：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年；免费保修期自产品安装调试并验收合格之日起计算（“项目要求及技术需求”中有要求的按其规定执行）。 二、投标人提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中，采购人不再就此另行付费： 1.在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商应免费予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用；中标供应商须负责设备的免费安装调试和免费的技术培训，解决货物的使用过程出现的各种问题及提供技术指导。 2.中标供应商应提供7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在4 小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接用户通知后,10小时赶到现场提供免费服务；12小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，若48 小时内无法排除故障的，则应提供相应的备用设备以保证采购方的正常使用，因中标供应商工作延误，造成采购人损失的，中标供应商应负赔偿责任。 三、投标人根据售后服务要求和自身情况，可于投标文件提供相应的增值服务方案，该方案可从内容的完整性、可行性等方面进行编制，包含但不限于：到达故障现场时间、故障出现解决方案、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施等。 |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  |  | 1.交付使用期：自签订合同之日起2020年11月30日前全部安装调试合格完毕并交付使用。 2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 合同签订后10个工作日内支付合同总金额的40%作为预付款，所有货物到货并检验合格后10个工作日内支付合同总金额的30%，项目实施完毕并验收合格后10个工作日内支付合同总金额的25%，余下合同总金额的5%作为项目质保金，质保期（1年）满后10个工作日内一次性支付（无息）。 |  |  |  |
| 核心产品 |  |  | 本分标核心产品为第115项号产品“视频服务器-4通道”。 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1.现场考察：本项目涉及现场安装施工，因无法就该情况作出完整的文字描述，将统一组织投标人进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由投标人自行承担。具体规定如下： （1）现场考察统一集合时间：2020年9月16日上午10时00分至10时30分（过时不候，由于投标人自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由投标人自行承担）。 （2）现场考察集合地点：桂林广播电视台（桂林市临桂区公园北路广电中心），联系人：刘志刚，联系电话：0773-3890248。 （3）参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件（法定代表人、负责人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场考察表一式两份，投标人留存一份，采购人留存一份）。 （4）如投标人未按上述要求进行现场考察的，视为对现场情况已完全的了解，中标后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施。 2.本分标政府采购预算金额为人民币贰仟肆佰伍拾陆万零叁佰陆拾贰元玖角肆分（￥24560362.94），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 4.验收要求：中标供应商所提供的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，中标供应商按采购人的要求地址进行送货到位，由采购人根据投标文件承诺的技术参数和国家有关质量标准进行初步验收，验收合格后才进行安装调试，初步验收不合格的不予签收；项目安装调试完成后，采购人有权邀请相关专家根据招标文件要求及投标文件响应承诺逐条检查核验，核验不合格的不予验收，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理；由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标供应商承担。 5.其他要求： （1）投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 （2）投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 6.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费。 7. 本分标第91-92、94-95、97-98、115、117、136-137、139-141、163、175项号及第202项号货物“录制编辑工作站”中的“多通道声卡”已办理进口货物采购手续，接受进口产品参与投标，其余货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 注：“项目要求及技术需求”中标注“★”项或者要求“必须提供”的属于实质性要求，若有任意一项负偏离作无效投标处理。 |  |  |  |

附件：

A分标第493项号“电台配音间装修改造”、第495项号“电视配音间声学装修”、第524项号“声学装修”、第569项号“声装改造”、第612项号“声装改造”要求另附。

- 第四章 评标办法

A分标

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、项目实施技术方案、业绩、信誉分、售后服务增值方案、政策功能（节能、环保、广西区内产品等）等方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分………………………………………………………………………………………………50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①投标人认定为小型、微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即投标人的评标报价=投标报价×（1-6%）；

②除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）以进入评标的最低的评标报价为50分。

最低投标人评标报价金额

（4）投标人价格分 =                                    　　×50分

投标人评标报价金额

2. 技术分…………………………………………………………………………………………16分

- 2.1项目要求及技术需求响应分（16分）

- 评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

- 基本分：满足招标文件全部实质性要求的得基本分16分。

- ②负偏离扣分：如非★号技术参数发生实质性负偏离的，每有一项扣2分，最多扣16分。

- 3.项目实施技术方案分……………………………………………………………………………15分

- 由评委在打分前根据各投标人所提供的施工组织及技术措施方案、安全质量保障措施、项目实施人员配备等，根据“一档、二档、三档”各档次的评定标准，确定各投标人所属档次，在相应档次内独立打分：未提供设计方案分计0分。

- 一档（5分）：项目施工安装方案一般，方案描述完整，技术思路明确，提供的安装措施简单，项目实施人员基本满足实施需要并具有系统集成项目管理工程师或信息系统高级项目经理资质证书（项目实施人员中的驻场实施人员须提供投标人在项目所在地为其缴纳社保的证明复印件，其余人员须提供投标人为其缴纳社保的证明复印件）。

- 二档（10分）：项目施工安装方案良好，方案描述详细完整，技术思路明确，提供的安装措施一般，项目实施人员完全满足实施需要并具有系统集成项目管理工程师或信息系统高级项目经理资质证书（项目实施人员中的驻场实施人员须提供投标人在项目所在地为其缴纳社保的证明复印件，其余人员须提供投标人为其缴纳社保的证明复印件）。

- 三档（15分）：项目技术安装方案优秀，方案描述详细完整，技术思路明确，提供的安装措施详细，安装技术人员具备相应资格要求，技人人员配置分工合理，项目实施人员优于满足实施需要并具有系统集成项目管理工程师或信息系统高级项目经理资质证书（项目实施人员中的驻场实施人员须提供投标人在项目所在地为其缴纳社保的证明复印件，其余人员须提供投标人为其缴纳社保的证明复印件）。

- 注：投标人未提供“项目实施技术方案”中所涉及的相应内容的，相应项不计分。

4.业绩分…………………………………………………………………………………………满分 2 分

投标人2017年以来同类项目销售业绩且无不良记录[以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准，（能清晰反映所销售的货物名称、种类，否则将不予评审。同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次）]的，每提供一项得1分，满分2分。

5.信誉分…………………………………………………………………………………………满分 3 分

投标人具有 ISO14001 环境体系认证、ISO9001 系列质量管理体系认证、ISO28001职业健康安全管理体系认证证书的，每个得 1 分（提供有效证明材料），满分3 分。

6、售后服务保障分……………………………………………………………………………满分10分

评委对供应商的响应文件中服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、维修方案、本地化服务措施、服务人员、其他优惠措施等方面，集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。

一档（3分）：服务保障方案简单，基本满足招标文件要求，售后服务技术人员配备无或者少、在项目实施地的售后服务措施无或者少，同时，具有省级及以上培训机构出具的“信息系统运行维护工程师培训班”合格证的售后服务技术人员及投入项目运维的车辆基本满足维护需要（售后服务技术人员须提供投标人为其缴纳社保的证明复印件，车辆行驶证所在地及所有人为准，提供复印件）。

二档（6分）：服务保障方案较完善，略优于招标文件要求，售后服务技术人员配备基本满足要求、在项目实施地的售后服务措施一般，同时，具有省级及以上培训机构出具的“信息系统运行维护工程师培训班”合格证的售后服务技术人员及投入项目运维的车辆完全满足维护需要（售后服务技术人员须提供投标人为其缴纳社保的证明复印件，车辆行驶证所在地及所有人为准，提供复印件）。

三档（10分）：服务保障方案详细完善、科学合理、可行性强、具有针对性，优于招标文件要求，售后服务技术人员配备完全满足要求、在项目实施地的售后服务措施较好，同时，具有省级及以上培训机构信息系统运行维护工程师培训经历并出具相关合格证明的售后服务技术人员及投入项目运维的车辆优于维护需要（售后服务技术人员须提供投标人为其缴纳社保的证明复印件，车辆行驶证所在地及所有人为准，提供复印件）。

7. 政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）…………………………………………………4分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目金额比例得0～0.5分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目金额比例得0～0.5分。

（3）非节能、环保产品的不得分。

（4）认定为使用广西工业产品80%以上的，得3分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含80%）。

8 综合得分＝1+2+3+4+5+6+7

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标报价由低到高顺序排列；得分相同且评标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

B分标

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、项目实施技术方案、业绩、信誉分、售后服务增值方案、政策功能（节能、环保、广西区内产品等）等方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分………………………………………………………………………………………………30分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①投标人认定为小型、微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即投标人的评标报价=投标报价×（1-6%）；

②除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

②评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）以进入评标的最低的评标报价为30分。

最低投标人评标报价金额

（4）投标人价格分 =                                    　　×30分

投标人评标报价金额

2. 技术分…………………………………………………………………………………………16分

- 2.1项目要求及技术需求响应分（16分）

- 评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

- 基本分：满足招标文件全部实质性要求的得基本分16分。

- ②负偏离扣分：如非★号技术参数发生实质性负偏离的，每有一项扣2分，最多扣16分。

- 3.项目实施技术方案分……………………………………………………………………………25分

- 由评委在打分前根据各投标人所提供的施工组织及技术措施方案、安全质量保障措施、项目实施人员配备等，根据“一档、二档、三档”各档次的评定标准，确定各投标人所属档次，在相应档次内独立打分：未提供设计方案分计0分。

- 一档（15分）：项目施工安装方案一般，方案描述完整，技术思路明确，提供的安装措施简单，项目实施人员基本满足实施需要并具有系统集成项目管理工程师或信息系统高级项目经理资质证书（项目实施人员中的驻场实施人员须提供投标人在项目所在地为其缴纳社保的证明复印件，其余人员须提供投标人为其缴纳社保的证明复印件）。

- 二档（20分）：项目施工安装方案良好，方案描述详细完整，技术思路明确，提供的安装措施一般，项目实施人员完全满足实施需要并具有系统集成项目管理工程师或信息系统高级项目经理资质证书（项目实施人员中的驻场实施人员须提供投标人在项目所在地为其缴纳社保的证明复印件，其余人员须提供投标人为其缴纳社保的证明复印件）。

- 三档（25分）：项目技术安装方案优秀，方案描述详细完整，技术思路明确，提供的安装措施详细，安装技术人员具备相应资格要求，技术人员配置分工合理，项目实施人员优于满足实施需要并具有系统集成项目管理工程师或信息系统高级项目经理资质证书（项目实施人员中的驻场实施人员须提供投标人在项目所在地为其缴纳社保的证明复印件，其余人员须提供投标人为其缴纳社保的证明复印件）。

- 注：投标人未提供“项目实施技术方案”中所涉及的相应内容的，相应项不计分。

4.业绩分…………………………………………………………………………………………满分 2 分

投标人2017年以来同类项目销售业绩且无不良记录[以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准，（能清晰反映所销售的货物名称、种类，否则将不予评审。同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次）]的，每提供一项得1分，满分2分。

5.信誉分…………………………………………………………………………………………满分 3 分

投标人具有 ISO14001 环境体系认证、ISO9001 系列质量管理体系认证、ISO28001职业健康安全管理体系认证证书的，每个得 1 分（提供有效证明材料），满分3 分。

6、售后服务保障分……………………………………………………………………………满分20分

评委对供应商的响应文件中服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、维修方案、本地化服务措施、服务人员、其他优惠措施等方面，集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。

一档（10 分）：服务保障方案简单，基本满足招标文件要求，售后服务技术人员配备无或者少、在项目实施地的售后服务措施无或者少，同时，具有省级及以上培训机构出具的“信息系统运行维护工程师培训班”合格证的售后服务技术人员及投入项目运维的车辆基本满足维护需要（售后服务技术人员须提供投标人为其缴纳社保的证明复印件，车辆行驶证所在地及所有人为准，提供复印件）。

二档（15 分）：服务保障方案较完善，略优于招标文件要求，售后服务技术人员配备基本满足要求、在项目实施地的售后服务措施一般，同时，具有省级及以上培训机构出具的“信息系统运行维护工程师培训班”合格证的售后服务技术人员及投入项目运维的车辆完全满足维护需要（售后服务技术人员须提供投标人为其缴纳社保的证明复印件，车辆行驶证所在地及所有人为准，提供复印件）。

三档（20分）：服务保障方案详细完善、科学合理、可行性强、具有针对性，优于招标文件要求，售后服务技术人员配备完全满足要求、在项目实施地的售后服务措施较好，同时，具有省级及以上培训机构信息系统运行维护工程师培训经历并出具相关合格证明的售后服务技术人员及投入项目运维的车辆优于维护需要（售后服务技术人员须提供投标人为其缴纳社保的证明复印件，车辆行驶证所在地及所有人为准，提供复印件）。

7. 政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）………………………………………………4分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目金额比例得0～0.5分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目金额比例得0～0.5分。

（3）非节能、环保产品的不得分。

（4）认定为使用广西工业产品80%以上的，得3分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含80%）。

8 综合得分＝1+2+3+4+5+6+7

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标报价由低到高顺序排列；得分相同且评标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- 第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：桂林广电中心广播和电视设备建设系统集成

项目编号：GLZC2020-G1-990181-JGJD

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标人承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

分标

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数性能指标等 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付使用期：_按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.乙方必须提供原装正品、全新、符合有关质量标准的产品。设备经乙方安装调试完毕、性能测试合格后，甲方根据招标文件要求、乙方投标文件承诺及合同相关条款进行验收（设备调试、测试过程中所使用的消耗品由乙方提供）。设备验收不满足本文件规定的验收标准的，甲方有权解除合同全部退货，并追究乙方法律责任。

3.货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

4.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量测试报告。

6.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　5　　日内及时予以解决。

8.验收要求：乙方所提供的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，乙方按甲方的要求地址进行送货到位，由甲方根据投标文件承诺的技术参数和国家有关质量标准进行初步验收，验收合格后才进行安装调试，初步验收不合格的不予签收；项目安装调试完成后，甲方有权邀请相关专家根据招标文件要求及投标文件响应承诺逐条检查核验，核验不合格的不予验收，甲方将报同级财政监督管理部门进行处理；由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由乙方承担。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市采购人指定时间地点。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修（维护）期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

合同签订后10个工作日内支付合同总金额的40%作为预付款，所有货物到货并检验合格后10个工作日内支付合同总金额的30%，项目实施完毕并验收合格后10个工作日内支付合同总金额的25%，余下合同总金额的5%作为项目质保金，质保期（1年）满后10个工作日内一次性支付（无息）。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额5‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 5 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额5‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 第六章 投标文件（格式）

- 投标文件目录

- 一、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的截标前半年内任意一个月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的截标前半年内任意一个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

3.投标人的法人或者其他组织营业执照复印件等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件；

4.投标人2018年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表，以及上述材料的复印件）；或能反映财务状况的报表；或供应商财务情况说明（必须提供）；

5.投标人截标前半年内任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）；

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）。

- 二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.投标报价表（必须提供）

2.技术偏离表（必须提供）

3.商务响应表（必须提供）

4.“采购需求”中要求必须提供的相关有效证明文件（必须提供）

5.联合投标协议书（联合体投标时，必须提供）

6.增值服务方案（如有，请提供）；

- 7.节能方面的证书复印件（如有，请提供）

- 8.环保方面的证书复印件（如有，请提供）

9.投标人2017年以来具有同类产品销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

10.投标人的专业技术能力说明（如有，请提供）

11.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

12.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

13.投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

- 一、资格性响应证明材料（格式）

1. 投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

- 2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的截标前半年内任意一个月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的截标前半年内任意一个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）

附件：

- 授权委托书（格式一）

- 致：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                   　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳截标前半年任意连续1个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

- 授权委托书（格式二）

- 致：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                  　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及为委托代理人交纳截标前半年任意连续1个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照复印件；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证复印件等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”复印件。

4. 投标人2018年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表，以及上述材料的复印件）；或能反映财务状况的报表；或供应商财务情况说明（必须提供）

5.投标人截标前半年内任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

- 声   明（格 式）

- 致：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

- 二、商务、技术性响应及其他有效证明材料

1.投标报价表（必须提供）

附件

- 投标报价表（格式）

致：

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称，如为联合体的，则为联合体各成员的单位名称），提交投标文件正本壹份，副本肆份，并做出如下报价：

分标

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            邮箱：

办公电话：                   传真：

委托代理人联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

投标日期：

注：1.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

2.投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话

等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

3.如全部或部分产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，投标人应于投标文件中提供该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及相应的品目清单（标注出所投产品在品目清单中所属的品目），以便评标委员会作为评审或优先采购的依据。

2.技术规格偏离表（必须提供）

附件：

- 技术规格偏离表（格式）

分标

| 项号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

3.商务响应表（必须提供）；

附件：

- 商务响应表（格式）

分标

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

4.“采购需求”中要求必须提供的相关有效证明文件（必须提供）

5.联合投标协议书（联合体投标时，必须提供）；

- 联合投标协议书（格式）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁……序列增加）

各方经协商，就响应                    组织实施的       （项目名称及项目编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为牵头人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中,牵头人的 (法定代表人、负责人、自然人或相应授权代理人)根据招标文件规定及投标内容而对采购人或者采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人或者采购代理机构所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、本次联合投标中，甲方承担的工作和责任为:

乙方承担的工作和责任为：

四、有关本次联合投标的其他事宜：

1.如联合体成员中有小型、微型企业的，须按以下要求如实填写小型、微型企业的协议合同金额及所占联合体协议合同总金额的比例（如不属于此情况的，则不用填写）：

本次联合投标中，       方为小型、微型企业，具体产品详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 小型、微型企业协议合同金额合计 |  |  | 占联合体协议合同总金额的比例 |  |  |

……

五、本协议提交采购人或者采购代理机构后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议书一式     份，联合体成员和采购代理机构各执一份

甲方单位：（公章,自然人除外）

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                      年      月       日

乙方单位：（公章，自然人除外）

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                           年    月    日

6. 增值服务方案（如有，请提供）

7.节能方面的证书复印件（如有，请提供）

8.环保方面的证书复印件（如有，请提供）

9. 投标人2017年以来具有同类产品销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

10.投标人的专业技术能力说明（如有，请提供）

11. 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

12. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

附件：

- 广西工业产品声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，

本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  |  | 占投标总价比例 |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

13.投标人属于小型、微型企业的，应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

附件：

- 中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

附件：

- 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 单位名称（盖章）：

- 日  期：

15. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）