广西国泰招标咨询有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：医用设备采购

项目编号：LZZC2020-J1-250195-GXGT

采购人：融水苗族自治县人民医院

采购代理机构：广西国泰招标咨询有限公司

2020年12月

目  录

第一章  竞争性谈判公告.............................2

第二章  谈判供应商须知及前附表.....................5

第三章  采购项目需求一览表 ........................14

第四章  竞争性谈判响应文件格式.....................29

第五章  合同主要条款...............................41

第六章  评标方法...................................47

- 竞争性谈判公告

项目概况

医用设备采购项目的潜在供应商应在柳州市河东路1号秀景园底层住宅区5-10号广西国泰招标咨询有限公司售标书处获取采购文件，并于2020年12月16日下午15时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2020-J1-250195-GXGT

项目名称：医用设备采购

采购方式：竞争性谈判

政府采购计划编号（采购计划备案文号）：RSZC2020-J1-01642-001

预算金额：51.15万元。

最高限价：51.15万元。

采购需求：电动产床1台，婴儿辐射台1台，新生儿喉镜1套，新生儿复苏囊1套，婴儿血氧饱和度监测仪1台，电动吸引器1台，心电监护仪 （新生儿）1台，胎儿监护仪1台，急救车1台，治疗车1台，移动无影灯1台，负压担架1台，医用病床1台，心电监护1台，恒速注射泵1台，除颤仪1台；具体内容和数量以竞争性谈判采购文件第三章《采购项目需求一览表》为准。

合同履行期限：自合同签订之日起15个工作日内安装调试完毕并验收合格。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的）经营范围达到本次招标采购货物及服务要求，具有合法资格的供应商；（2）供应商须具有由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）。

三、获取采购文件

时间：2020年12月9日公告发布之时起至2020年12月14日止（工作日），每天上午8:30-12:00；下午15:00-18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：柳州市河东路1号秀景园底层住宅区5-10号广西国泰招标咨询有限公司售标书处。

方式：由供应商的法定代表人（负责人）凭身份证原件或委托代理人凭身份证原件及法定代表人（负责人）授权书原件现场购买，未按要求提供的采购代理机构有权不予以购买。

售价：￥250元（人民币）。

购买采购文件联系人：孔秋华     电话：0772-3263818     传真：0772-3263618。

广西国泰招标咨询有限公司开户名称：广西国泰招标咨询有限公司柳州分公司；开户银行：柳州市区农村信用合作联社河东分社；开户账号：2683 1201 0103 5929 80

四、响应文件提交

截止时间：2020年12月16日下午15时00分（北京时间）

地点：柳州市河东路1号秀景园底层住宅区5-10号广西国泰招标咨询有限公司开标厅

五、开启

无

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发[2015]78号）等政府采购相关政策。

2、竞标保证金（人民币）：5200元；竞标保证金必须足额交纳。

供应商应于竞争性谈判响应文件提交截止时间前将竞标保证金以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交至广西国泰招标咨询有限公司账户，并确保到账。广西国泰招标咨询有限公司账户开户名称：广西国泰招标咨询有限公司柳州分公司；开户银行：柳州市区农村信用合作联社河东分社（行号：402614000015）；开户账号：2683 1201 0103 5929 80。

3、逾期送达或未按规定密封的响应文件将被拒绝；没有购买采购文件的供应商的响应文件将被拒绝。

4、响应文件提交截止时间后，采购代理机构将组织谈判小组与谈判供应商进行谈判，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：广西国泰招标咨询有限公司会议室，参加谈判的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持证件（法定代表人（负责人）凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面谈判。

5、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：融水苗族自治县人民医院

地址：柳州市融水苗族自治县融水镇拱城街73号

联系方式：联系人：覃兰勇  联系电话：0772-5122473

2.采购代理机构信息

名称：广西国泰招标咨询有限公司

地址：柳州市河东路1号秀景园底层住宅区5-10号

联系方式：联系人：孔秋华、梁凤柳   联系电话：0772-3263818

3.项目联系方式

项目联系人：孔秋华、梁凤柳

电话：0772-3263818

广西国泰招标咨询有限公司

2020年12月9日

第二章  谈判供应商须知及前附表

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称：医用设备采购 项目编号：LZZC2020-J1-250195-GXGT |
| 2 |  | 采购预算金额（人民币）：51.15万元。 |
| 3 |  | 是否接受联合体：本项目不接受联合体。 |
| 4 | 3.1 | 谈判供应商资格： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3、本项目的特定资格要求：（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的）经营范围达到本次招标采购货物及服务要求，具有合法资格的供应商；（2）供应商须具有由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）。 |
| 5 | 8.1 | 谈判报价：谈判供应商须就《采购项目需求一览表》中的全部货物和服务内容作完整唯一报价。 |
| 6 | 9.1 | 竞争性谈判响应文件份数：正本一份，副本四份（含电子文档一份）。 |
| 7 |  | 竞标有效期：竞争性谈判响应文件提交截止之日起60天内。 |
| 8 |  | 竞标保证金： 1、竞标保证金应用人民币，金额为：5200元；竞标保证金必须足额交纳。 2、竞标保证金应在竞标有效期内保持有效。 3、谈判供应商须按规定提交竞标保证金。否则，其竞标无效。 4、保证金交纳形式：谈判供应商必须于竞标截止时间前将竞标保证金通过单位银行账户以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交至广西国泰招标咨询有限公司的银行账户并确保到账，否则，其竞标将被拒绝。开户名称：广西国泰招标咨询有限公司柳州分公司，开户银行：柳州市区农村信用合作联社河东分社（行号：402614000015），银行账号：2683 1201 0103 5929 80。办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的附言或用途栏上注明项目编号及“竞标保证金”字样等信息，以免耽误竞标及退款。 5、未成交供应商的竞标保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的竞标保证金在采购合同签订后五个工作日内退还，竞标保证金不计息。 6、谈判供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还： （1）谈判供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的。 （2）谈判供应商在响应文件中提供虚假材料的。 （3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的。 （4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。 （5）其他严重扰乱政府采购程序的。 |
| 9 |  | 竞争性谈判响应文件提交截止时间：2020年12月16日下午15时00分（北京时间） 地点：柳州市河东路1号秀景园底层住宅区5-10号广西国泰招标咨询有限公司开标厅 |
| 10 |  | 谈判时间及地点：竞争性谈判响应文件提交截止时间后为与谈判供应商谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：广西国泰招标咨询有限公司会议室。 |
| 11 |  | 代理服务费：本项目的代理服务费详见《谈判供应商须知》第九条“特别说明”中代理服务费的相关规定。 |
| 12 |  | 现场考察：无 |

谈判供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类、工程类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：融水苗族自治县人民医院。

2.2“采购代理机构”是指：广西国泰招标咨询有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“工程”按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.7“竞争性谈判响应文件” 简称“响应文件”，是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.8“竞争性谈判采购文件”简称“采购文件”。

3. 谈判供应商资格

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.3本项目的特定资格要求：（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的）经营范围达到本次招标采购货物及服务要求，具有合法资格的供应商；（2）供应商须具有由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）。

4. 谈判费用

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西国泰招标咨询有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5. 质疑和投诉

5.1 供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

5.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

5.3 供应商应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函（原件），供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

质疑联系部门：广西国泰招标咨询有限公司（柳州分公司）

质疑联系人： 孔秋华、梁凤柳  联系电话： 0772-3263818

通讯地址：柳州市河东路1号秀景园底层住宅区5-10号

二、竞争性谈判响应文件的编制

6.竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与广西国泰招标咨询有限公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

6.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

6.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

6.6.1价格文件

1）谈判报价表；（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，必须提供，否则竞标无效）

6.6.2 商务技术文件（注明“必须提供”的必须提供，否则竞标无效）

1）谈判书；（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，必须提供）

2）竞标保证金交纳证明。（必须提供）

3）技术响应及偏离情况说明表；（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，必须提供）

4）商务响应及偏离情况说明表；（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，必须提供）

5）供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；（必须提供）

6）供应商由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）；（必须提供）

7）竞标产品有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件（货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，竞标产品属第二、三类医疗器械产品的，竞争性谈判响应文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件）；（必须提供）

8）供应商法定代表人（负责人）身份证复印件（必须提供），委托代理时还须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，委托代理时必须提供）；

9）供应商最近一年度的财务状况报告（新成立的供应商按实际情况提供，必须提供）。

10）供应商2020年8月以来任意一个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（新注册单位提供自成立以来的，必须提供）；

11）供应商2020年8月以来任意一个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（新注册单位提供自成立以来的，必须提供）；

12）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，必须提供）。

13）采购文件列明的其他资料（注明必须提供的必须提供，否则竞标无效）。

14）供货清单。

15）详细的货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、使用的技术、工艺等详细情况及资料。

16）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料、质量保证措施等。

17）证明竞标产品满足采购文件要求的其他证明文件（货物制造、检验、验收执行的标准；货物认证、检测报告、鉴定证书；产品获奖证书等）。

- 18）供应商的信誉、荣誉证书，供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书，节能环保等方面的证书等复印件。

19）售后服务方案，提供的切实可行的售后服务和优惠承诺（格式自拟，必须提供）。

20）项目实施人员一览表（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，必须提供）。

21）中小企业声明函（谈判供应商如为中小微型企业的请按第四章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

22）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

23）残疾人福利性单位声明函（供应商如为残疾人福利性单位的请按第四章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

24）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料以及供应商认为需要提供的其他有关资料。

6.6.3谈判报价表、谈判书、法定代表人（负责人）授权委托书、技术响应及偏离情况说明表、商务响应及偏离情况说明表必须按格式要求由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章，否则竞标无效。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

8.1谈判报价：谈判供应商须就《采购项目需求一览表》中的全部货物和服务内容作完整唯一报价。

8.2对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.3 成交供应商负责本项目所采购的货物、工程、服务的全部工作。

8.4供应商应在谈判报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自负。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

9. 竞争性谈判响应文件的份数和封装

9.1谈判供应商应将所有竞争性谈判响应文件按第四章“竞争性谈判响应文件格式”的要求和顺序合并装订成一册，其中正本一份，副本四份，并在每个文本封面上标明“正本”或“副本”。谈判供应商应尽量将正、副本一并装入一个文件袋中进行包装，同时加以密封，并在封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人（负责人）或委托代理人签字均可）。

9.2竞争性谈判响应文件的文件袋上应写明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）谈判供应商名称。

10. 竞争性谈判响应文件的递交

10.1所有竞争性响应文件应于“第二章 谈判供应商须知及前附表”中规定的截止时间前递交到规定地点。

10.2未按本须知要求密封的竞争性谈判响应文件，广西国泰招标咨询有限公司将拒收。

11. 迟交的竞争性谈判响应文件

11.1按《中华人民共和国政府采购法》的规定，广西国泰招标咨询有限公司将拒绝或原封退回在规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、谈判及最后报价

12. 谈判及最后报价

12.1谈判小组将对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

12.2 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。

12.3谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

12.4在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

12.5对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

12.6谈判供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人）或委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字。

12.7谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外）。

12.8谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外），并要求其在规定时间内提交最后报价。

12.9谈判供应商重新提交的响应文件、最后报价等均为竞争性谈判响应文件的有效组成部分，与竞争性谈判响应文件同具法律效力。谈判供应商应在规定时间内将上述文件密封递交至谈判小组，逾时不交的，视同放弃谈判，谈判响应无效。

12.10在采购过程中符合竞争要求的谈判供应商或者报价未超过采购预算的谈判供应商不足3家的（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外），采购人或者采购代理机构将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

12.11本项目政府采购预算详见《竞争性谈判公告》。

13.竞标无效

13.1竞争性谈判响应文件如有下列情况之一，将视为未实质性响应谈判文件，按竞标无效处理：

（1）应交未交或不足额交竞标保证金的；

（2）未按采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）交货期、质保期、付款方式等不符合采购文件要求的；

（5）竞标产品明显不符合采购文件规定的技术规格、技术标准、检验标准等要求的，或者经谈判小组认定与采购文件中标注“▲”或标明“必须”的技术指标、主要功能及要求发生实质性偏离的；

- （6）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经谈判小组认定发生负偏离达3项（含）以上的；

（7）最终报价超过政府采购预算或最高限价的；

（8）竞争性谈判响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（9）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（10）未按第四章“竞争性谈判响应文件格式”中的格式要求填写的；

（11）未按规定购买本项目竞争性谈判采购文件的。

六、确定成交供应商

14. 确定成交供应商办法

14.1本项目的评标原则、评定办法、成交候选人推荐及成交供应商确定原则详见“第六章 评标方法”。

14.2谈判小组将在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选人顺序，推荐前三名为成交候选人（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外），并编写评审报告。

14.3采购人将在收到评审报告后5个工作日内，按照成交供应商确定原则从评审报告提出的成交候选人中确定成交供应商。

14.4采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

七、签订合同

15. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

八、适用法律

16.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

九、特别说明

- 17.供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

- 18.供应商应仔细阅读竞争性谈判采购文件的所有内容，按照竞争性谈判采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 19.供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

- 20.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其响应文件将被拒绝（以本项目评审时谈判小组在上述网站的查询结果为准，同时将查询结果截图作为证据留存）。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

21.代理服务费

- 21.1本项目的代理服务费按以下收费标准（按货物类）向成交供应商收取。领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

21.2代理服务费收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：代理服务费按差额定率累进法计算。

第三章  采购项目需求一览表

说明：

1、谈判供应商所提供的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表的技术参数及性能（配置）不明确或有误的，谈判供应商请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写谈判报价表和技术响应及偏离情况说明表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，谈判供应商应在谈判报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目。若采购货物含有此类产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品。

5、本项目中标注“▲”号的要求为实质性要求和条件，对这些关键性要求的任何不满足将导致竞标无效。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 | 单价上限控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动产床 | 1台 | 集接产、待产、分娩、休养及妇科手术、妇科检查、诊断于一体的国际陪伴分娩新思想指导下的一体化产床。 一、功能参数： 1、规格：整床约L2265mm×W1040mm； 2、床面长度：约2030mm 床面宽度：约860mm； 3、床面最低高度：490mm±10mm 床面最高高度：890mm±10； 4、床面背板上折角度：0-65°±5°； 5、座板上折角度：0-15°±5°； 6、床面后倾角度：≥8°±1°； 7、脚板升降距离：170mm±10mm； 8、脚板上折角度：≥90°±5°； 9、脚板外摆角度：≥90°； 10、▲脚轮：中控双面脚轮，脚轮直径：150mm； 11、▲LDR产病床专用挂式并且可以隐藏的污物盆（双污物盆）； 12、操作系统：中央护士站或护栏内外双侧控制键； 13、▲主机为医用线性电机，安全电压为DC24V，无需稳压器，操作安全平稳无噪音； 14、背部、膝部、整床高低升降等部位调节方式为电机电动操作系统完成，整床-8°体位为手动操作完成； 15、分体式升降护栏，使产妇更安全； 16、可拆卸吹塑工程塑料材质床头板，床头面板贴纸可选，更贴切家庭化温馨产房的理念； 17、中控刹车系统使产床的稳定性更好； 18、▲一步式隐藏式伸缩辅助台，便于护士操作使用，并配有机械锁定功能； 19.提供医院选择臀部位置V型切口或直边床垫； 20、自动座位倾斜； 21、▲直流电机升降系统,恒速、静音、无静电、低电压（12V）； 22、护栏为双侧内嵌护士与产妇控制键，方便医患双方共同调节产妇舒适度与安全； 23、护栏为ABS模具一次性注塑成型，表面柔软且手感好 ，给护理人员及产妇卫生、温馨与舒适的感觉嵌入式操作按键设计在护栏内外两侧； 24、手动紧急CPR装置，缓冲下降，紧急抢救时，提高抢救速度； 25、感应式夜灯提供下床区域及地面自动照明，可五级调光； 26、▲配备外插式USB插口，根据不同场景更换不同音乐的音响系统，柔和的音乐给产妇温馨、舒适的感觉； 27、不间断电源系统可保证紧急情况下使用； 28、脚部支撑架，单手操作调节产妇脚部到适当位置； 29、小腿支撑器，配合腿部床板升降操作按钮，升高或降低； 30、超低的起始位置给便于孕妇上下床； 31、床垫材质为纳米银离子表面材料，无缝粘合防污水，柔软透气舒适，内置中空棉（记忆棉），舒适、柔软，防腐、防臭，易清洗； 32、整床框架为机器人焊接集群工艺，钢塑混合结构。 | 132000.00元/台 |
| 2 | 婴儿辐射台 | 1台 | （一）产品简介： 1、具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； 2、设置温度与皮肤温度分屏显示； 3、独立的超温保护系统； 4、辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； 5、婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸； 6、产品具有自检功能，多种故障报警提示； 7、前面板具有温度校正功能； 8、▲具有肤温传感器脱落报警提示功能； 9、婴儿床下可放置X光射线拍片盒； 10、▲具有数据储存功能； 11、具有APGAR评分计时功能； 12、具有RS-232接口； 13、▲具有黄疸治疗装置。 （二）基本配置： 辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架，黄疸治疗装置。 （三）可选配置： 升降式机架。 （四）主要技术参数： 1、工作电源：AC220V/ 50HZ； 2、▲输入功率：≤750VA； 3、控温方式：预热、手控、肤温三种控制； 4、肤温控温范围：32℃～37.5℃； 5、▲肤温显示范围：5℃～65℃； 6、控温精度：≤0.5℃； 7、▲皮肤温度传感器精度：±0.2℃内； 8、床面温度均匀性：≤2℃； 9、辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动； 10、婴儿床倾斜角度：无级可调； 11、APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示； 12、故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等； 13、床面上有效表面内的总辐照度：≥0.66mW/cm²； 14、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.58mW/cm²； 15、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4。 | 38000.00元/台 |
| 3 | 新生儿喉镜 | 1套 | 1、整机由喉镜片和显示器两部分组成； 2、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动； 3、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离:≤22mm； 4、喉镜片可插入镜片长度：50mm； 5、渐缩型镜片前端厚度：9.5mm； 6、镜片角度：6度； 7、视场角60º±15%； 8、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux； 9、显示器线素不低于320×240； 10、分辨率≥3.72 LP/mm； 11、镜片手柄与显示组件的连接：采用双环卡槽式连接； 12、纺锤型短手柄设计，握持舒适； 13、具有特殊防雾功能； 14、电压范围：100-240VAC,50-60HZ； 15、充电器输入：～220V，50Hz； 16、充电器输出：5V，1000mA； 17、充电时间：＜3小时； 18、持续放电时间：＞3小时； 19、充电次数：＞300次； 20、内置可充电式锂电子聚合物电池； 21、由厂家负责售后服务。 | 30000.00元/套 |
| 4 | 新生儿复苏囊 | 1套 | （一）产品简介： 1、主要部件采用硅橡胶材料制作而成； 2、送气阀装有鱼嘴阀，呼气时自动关闭，不倒流； 3、装有限压阀，防止过高压力输出。 （二）基本配置： 面罩，鱼嘴阀片，送气阀，气囊，集气袋。 （三）主要技术参数： 1、适用对象：适用于体重低于5Kg的患者； 2、面罩规格：1号和2号； 3、工作压力：3～4.5Kpa ； 4、潮 气 量： ≥50ml； （四）产品包装： 1、包装方式：整体包装； 2、尺寸：约260 mm×110 mm×205 mm ； 3、毛重：0.4 Kg。 | 500.00元/套 |
| 5 | 婴儿血氧饱和度监测仪 | 1台 | - 适用于新生儿，配新生儿探头。 - 二、监护参数 标准配置参数： 血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)。 三、显示 1、背光屏幕，实时显示波形、数字； 2、大字体显示血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR），并柱状显示脉搏强度。 四、数据存储、回顾 1、长达10分钟的SpO2和脉率趋势图/趋势表回顾。 五、性能特点 1、4节AA普通电池可供电48小时，可选配镍氢充电电池； 2、具有三级声光报警功能，报警上下限可调； 3、▲可实现300个小时数据存储功能, 完全满足睡眠监护的需要； 4、自动关机功能和实时时钟显示； 5、具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征； 6、支持掉电数据存储功能； 7、全面适用于成人、小儿、新生儿； 8、具有三级声光报警功能，报警上下限可调。 | 6500.00元/台 |
| 6 | 电动吸引器 | 1台 | （一）产品简介： 1、低负压电磁泵，关机后无反馈； 2、配有储液瓶； 3、装有液满报警传感器，当液体达到储液瓶标称容量的90%时发出声光报警提示。 （二）基本配置： 含吸引泵，真空表，过滤器，负压调节阀，防倒流阀，储液瓶，抽气管，引液管和手控阀。 （三）主要技术参数： 1、工作电源：AC220V/ 50HZ； 2、输入功率：15VA； 3、负压调节范围：应从2kpa至极限负压范围内任意调节； 4、可达到的负压值：至少为22kpa； 5、瞬时抽气速率：不低于4.5L/min； 6、工作噪声：≤55dB（A）； 7、吸引瓶容量：1000ml； （四）使用环境要求： 1、环境温度： 5℃～40℃； 2、相对湿度：≤80%； 3、大气压力范围：860hpa～1060hpa； （五）产品包装： 1、包装方式：整体包装； 2、尺寸：约385 mm×225 mm×280 mm； 3、毛重：4 Kg； | 2000.00元/台 |
| 7 | 心电监护仪 （新生儿） | 1台 | （一）标准配置参数： 心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP) （二）选配参数： 呼吸末二氧化碳（EDAN EtCO2）、6导心电（6-ECG）、12导心电（12-ECG） 主要技术参数： 一、显示 1、屏幕尺寸：12.1英寸显示屏，分辨率：800×600； 2、▲支持同屏显示13道波形； 3、具有自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面需支持NIBP多组回顾、对比，满足不同临床环境需要，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察； 4、具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断； 5、具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势； 6、主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表。 二、数据存储 支持机内存储＞7G数据,1G存储空间的数据存储量如下： 1、720小时连续参数数据； 2、至少68000组NIBP数据； 3、至少4500组生理报警事件； 4、至少4500组心律失常事件； 5、720小时全息波形； 6、具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充。 三、性能特点 1、支持选配触摸屏，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率； 2、▲ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全； 3、▲共模抑制比，弱滤波模式：>95dB,监护和强滤波模式：>105dB； 4、支持触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态； 5、支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式； 6、▲具有NFC模式，便于医务人员密切关注心率生理报警情况； 7、▲具有清洁模式，清洁NIBP气路的灰尘，确保血压测量的准确性； 8、具有药物浓度计算功能、滴定表计算功能、血液动力学计算功能、氧合计算功能、通气计算功能和肾功能计算功能； 9、具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征； 10、支持脉搏信号强度PI指示功能，方便医护人员判断病人测量部位的血流灌注情况； 11、选配条形码扫描枪，方便快速录入病人信息； 12、具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站； 13、▲声光双重三级报警，技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色（共2个独立的报警指示灯），有利于医护人员远距离辨识报警情况； 14、可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率； 15、可选配三通道内置热敏打印机； 16、标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、、USB口、电源线卡扣（防止电源脱落）； 17、支持选配辅助输出接口（护士呼叫/除颤同步/模拟输出接口3选1）、选配VGA外接显示器接口； 18、支持选配内置无线网络WIFI通讯模块。 四、各参数性能指标 ①心电（ECG） 1)导联模式： 3/5导联，6导联（选配），12导联（选配）； 2）导联方式： 3导联I，II，III； 5导联I，II，III，avR, avL, avF, V； 6导联I、II、III、aVR、aVL、aVF以及Va，Vb分别对应的导联； 12导联I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6； 3）增益： 1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4), 自动增益； 4）心率测量范围： 成人：15bpm ～ 300bpm； 小儿及新生儿：15bpm ～ 350bpm； 5）共模抑制比：弱滤波（诊断）>95dB，监护、强滤波（手术）>105dB ②呼吸（RESP） 1）方式：阻抗法 （RA-LL/ RA-LA）； 2）呼吸率：测量范围成人 0 rpm ～ 120 rpm； 小儿及新生儿0 rpm ～ 150 rpm ； 3）分辨率：1 rpm 4）精度： 6rpm ~120rpm（成人）：±2rpm； 6rpm ~150rpm（小儿/新生儿）：±2rpm； 0rpm ~5rpm：不定义； 5）增益: ×0.25,×0.5,×1,×2，×3,×4,×5。 ③无创血压（NIBP） 1)测量方法：振荡法； 2)工作模式：手动/自动/连续； 3)测量和报警范围： 成人： 收缩压25mmHg ～290mmHg； 舒张压10mmHg ～250mmHg； 平均压15mmHg ～260mmHg； 小儿： 收缩压25mmHg ～240mmHg； 舒张压10mmHg ～200mmHg； 平均压15mmHg ～215mmHg； 新生儿： 收缩压24mmHg ～140mmHg； 舒张压10mmHg ～115mmHg； 平均压15mmHg ～125mmHg； ④血氧饱和度（SpO2） 1)测量范围：0-100%； 2)分辨率：1% ； 3）准确度：成人及小儿：70%～100%（±2%）； 新生儿：70%～100%（±3%）； 0%～69%，无定义； ⑤脉搏（PR） 1)测量范围：25～300 bpm ； 2)分辨率：1bpm ； 3)精度：±2bpm； ⑥体温（TEMP） 1)显示通道数：两通道； 2)测量和报警范围：0～50℃ ； 3）分辨率：0.1℃； 4）精度：±0.3℃[精度（不含传感器误差）： ±0.1℃;传感器误差：≤±0.2℃]； ⑦呼气末二氧化碳（EDAN EtCO2）（选配） - 测量技术：无弥散红外线气体分析技术； - 2)测量参数：EtCO2 /FiCO2 /AwRR； 3)测量单位：mmHg/Kpa/%； 4)测量范围：EtCO2 0mmHg ～150mmHg(0～20%)， AwRR 2 rpm ～150 rpm； 5)分辨率：EtCO2 1mmHg ， AwRR 1rpm； 6）测量准确度：EtCO2 ±2mmHg 0-40mmHg 读数±5%，41-70 mmHg 读数±8%，71-100 mmHg 读数±10%，101-150mmHg 读数±12%或±4mmHg，取大者，AwRR＞60rpm，AwRR ±1rpm； 7）抽气速率：50 ml/min 、70 ml/min 、100 ml/min 可选(±15ml/min)。 五、电源 1、电源：100V-240V ,50HZ/60HZ； 2、电池：内置可拆卸充电锂电池，最长使用时间≥4小时（2550mAh） / 最长使用时间≥8小时（5100mAh）。 | 22000.00元/台 |
| 8 | 胎儿监护仪 | 1台 | 1、监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）； 2、▲多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<10 mW/cm2，胎心率范围： 30～240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm； 3、▲无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动； 4、胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图； 5、≥5.6英寸高清晰TFT液晶彩屏， 90°角度内任意翻转； 6、多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示； 7、监护曲线显示支持30 ～ 240（美标）和50～ 210（国际）两种标准； 8、▲一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头； 9、飞梭和硅胶按键操作； 10、易装纸打印结构设计，一键式纸仓开关； 11、隐藏式提手，方便移动； 12、▲内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线； 13、打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min； 14、胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调； 15、具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线； 16、双胎心率重合报警(SOV)； 17、回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息； 18、▲60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储； 19、▲支持外接U盘存储监护数据； 20、具有查找监护记录功能； 21、中英文操作界面； 22、可选配大容量锂电池供电； 23、可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印； 24、内置通讯接口，可与中央站组成网络系统。 | 26000.00元/台 |
| 9 | 急救车 | 1台 | 1、基本尺寸：约705x430x1030mm； 2、选用δ1mmSUS304不锈钢板、3寸优质聚胺脂静音轮； 双门（有一层板）、双抽屉，一个抽板，一个推手，有一个翻盖，共三排，可以放置针剂，上层可以放置其它急救药品； 3、外形应整齐,表面没有锋棱、毛刺、疤痕等缺陷； 4、焊缝应均匀，没有烧损、冷裂、漏焊等缺陷； 5、组装后应固定牢靠，没有松动，平整，高低与地面保持平行，移动性良好； 6、置于水平地面上，放置应平稳，无摆动现象； 7、脚轮转动应灵活，并与车脚装配牢固，四个脚轮，其中二个对角带刹车； 8、在正常使用时二层器械台倾斜10°，不失衡。 | 4000.00元/台 |
| 10 | 治疗车 | 2台 | 1、基本尺寸：约660×460×920mm。 2、选用δ1mmSUS304不锈钢板、Φ25.4Χ1.2、Φ13Χ1.2 SUS304不锈钢管；双层，3寸优质聚胺脂静音轮；有一抽屉或二抽屉；三面栏杆；抽屉采用优质三级导轨； 3、外形整齐,表面没有锋棱、毛刺、疤痕等缺陷； 4、焊缝均匀，没有烧损、冷裂、漏焊等缺陷； 5、组装后固定牢靠，没有松动，高低与地面保持平行，移动性良好； 6、置于水平地面上，放置平稳，无摆动现象； 7、脚轮转动灵活，并与车脚装配牢固，四个脚轮，其中二个对角带刹车； 8、置于水平地面上，台面能承受30kg重物。 | 1750.00元/台 |
| 11 | 移动无影灯 | 1台 | - 主要技术参数 - 1、照射方式：采用计算机辅助模块、LED多光源聚焦CAD/CAM光学重影技术； 2、灯头样式：圆形--500mm； 3、输入电压：220V±10% 50/60HZ； 4、中心区域光照度：≥40000Lux ≤160000Lux，可0--100档无极调光； 5、▲手术灯色温：3700---5000k，并可进行色温0--100档无极调节； 6、患者伤区温升：≤1℃，优于国际标准，杜绝手术区域内水分蒸发的危险； 7、光斑直径：160—280mm，调节方式为消毒手柄旋转调节，方便、灵活； 8、照射深度：≥1200mm； - 9、灯盘回转半径：≥2000 mm； 10、▲采用优质LED灯组，单颗灯组功率：3.2V/1W，灯组平均使用寿命≥80000小时； 11、控制面板：微电脑数字控制，亮度、色温调节均采用液晶显示按键式操作，满足医护人员对不同手术的照明需求； 12、术者头部温升：≤1°； 13、▲光电路采用CPU控制，光区亮度及色温调节时均匀递增或递减，并具有亮度记忆功能； 14、配有可卸式手柄外套，可在135℃高温下消毒； 15、▲灯臂采用优质定位弹簧，结构轻巧、便于操作、定位精准，多维结构，可360°任意旋转； 16、显色指数85--98（可调）； 17、安装范围：移动式； 18、▲灯头体罩壳为优质铝板液压成型，旋转臂采用优质八棱无缝钢管技术一次成型，外型美观，旋转更加灵活方便。其它部分采用优质钢材，表面采用粉末喷涂。塑料外壳全部采用ABS工程塑料制作，无毒无味。 （二）移动无影灯配置清单（单台） 序号; 配件名称; 数量; 单位; 备注. 1; KYLED500灯头; 1; 套; LED灯组. 2; 调光系统; 1; 套; 注：液晶显示屏. 3; 消毒手柄; 2; 个. 4; 公司资质; 1; 套. 5; 平衡臂; 1; 套; 灯臂弹簧. 6; 变压器组合件; 1; 套. 7; 开关电源组合件; 1; 套. 8; 固定底座; 1; 套; 星形铸铁底座. 9; 立柱; 1; 套. 10; 随灯工具; 1; 套; 内六角扳手、小螺丝批. 11; 使用说明书; 1; 份. 12; 产品合格证; 1; 份. | 15000.00元/台 |
| 12 | 负压担架 | 1台 | 1、负压隔离舱是由负压生成系统建立并维持密闭舱体内负压环境，舱内的污染空气不经净化不能溢出，从而对医护人员起到有效的防护作用；外界新鲜空气经净化可实时补充到舱内，维持舱内合理的新鲜空气和氧气浓度，可为病员提供相对舒适的环境； 2、具有医疗器械注册证； 3、▲展开尺寸≥（L×D×H）1900mm×680mm×500mm； 4、内部电源：DC 12V； 5、换气量：≥50L/min； 6、负压值：≥15Pa（2min内）； 7、洁净度：对0.3μm气溶胶微粒过滤效率不小于99.99%； 8、噪音等级：≤65dB（A）； 9、充电时间：约12h； 10、▲放电时间：采用电池供电在正常情况下可连续抽吸（负压）约8个小时； 11、报警：低压力和低电量报警； 12、负压隔离舱舱体材质为高质量耐用无污染释放的高强度透明材料制作而成，舱体四周使用防水密封的拉链进行密封； 13、负压隔离舱舱体由5个支撑杆支撑为拱形，配备2个输氧口，为病员输液和输氧气；配置10个操作口，套上一次性手套便于对舱内病人进行护理； 14需配合担架或担架推车一块使用，便于对病员进行移动； 15、选配担架的情况下承重可达150Kg； 16、▲配置8根长铝杆和4根短铝杆支撑舱体，防止舱体晃动塌陷，保持负压稳定； 17、▲舱体配置飞机式安全带，强度高，不易断裂； 18、舱体配置3个高效过滤器（滤毒罐），安全更有保障。 | 40000.00元/台 |
| 13 | 医用病床 | 2台 | 一、名称：中控三摇手动病床 二、规格：2260×1080×480-720（mm） 三、功能： 1、床头床尾板：采用优质PE材料一体吹塑成型，不变形，无缝隙，弧线形欧式款设计，线条美观大方，中间带颜色装饰贴纸，床头床尾板采用挂钩式锁定装置，稳定可靠，可快速拆卸，兼作CPR急救，满足临床需求；床尾板外侧有病人信息卡插槽； 2、摇手：三组摇手，隐藏式设计,牢固灵活，操作轻松自如，无噪音，可灵活调节患者背部、腿部体位及整床水平升降； 3、▲螺杆：摇杆传动升降系统：“丝杆采用45#模具钢，全钢传动离合器系统结构”，无塑料结构，耐磨、抗压、寿命长，加装双向到位无极限保护装置、增强使用寿命和安全性能。保证使用省力、摇动顺畅，并有到位保护功能； 4、调节范围：背部倾斜度60º±5º，腿部倾斜度45º±5º，床面具有整体升降功能，调节高度480-720mm，床体承载重量≥240kg； 5、▲豪华式护栏：配4块欧式豪华型PE护栏，一体吹塑成型，不变形，无缝隙，下隐式收藏，不占空间，带助力器，升降更方便，不使用时可轻松旋下，牢固可靠耐用，设计时尚、美观； 6、▲角度显示仪：4块护栏均附带角度显示仪，床体升降时，能准确显示床体各部位角度，方便医护人员调整到最佳的倾斜角度，给患者带来舒适的躺卧姿势； 7、床板：冷轧钢板液压冲孔床面板，具有多孔设计，便于透气；床板除液压造型设计外，增加多条加强骨，承载力高，且具有防滑功能，造型美观； 8、床板连接件：采用高强度优质金属连接，坚实、耐磨，方便拆卸消毒； 9、背部床板：采用“V”型双支撑卸力结构，加固φ25×2.5×820mm及φ32×2.5×845mm两条碳素钢管，均匀分散压力，增强背部板安全性能，摇把操作更轻松； 10、软连接：采用帘状可伸缩弧形软连接床板和背膝联动功能，避免在床板升起时体位移动，减轻患者胸腹部压力，科学舒适；软连接可使床板之间无隙连接，能使患者拥有不同角度的舒适体位，同时整床更加高档、美观； 11、点滴架插座：床边具备四个点滴架插孔（可插入蚊帐架），四个引流挂钩，点滴架不使用时可放置于引流挂钩内，同时可放置引流袋，尿壶等物； 12、脚轮：采用中控豪华脚轮，一脚制动刹车，稳固可靠；轮面采用超级聚氨脂材料，静音耐磨，永不生锈； 13、点滴架：采用手控伸缩双段设计，可调节高度1000㎜-1600㎜，操作灵活，不锈钢材料、轻巧、对称式回钩以满足临床需要。 四、材质：床框采用国标方管60×30×1.5(mm) 。床体各部连接机构经计算均采用最可靠力学原理，支点位置准确、焊接牢固，各部连动装置活动自如，无噪音。 五、▲床体表面处理：涂料有抗菌、防霉作用，属于新世纪绿色健康环保产品。说明：具体经过除油、除锈，防锈，二次磷化，静电喷涂电焗处理，表面光洁亮丽，经测试，附着力全部达到一级，不脱落，不生锈。 六、▲采用机器人焊接，所焊出的焊缝基本上消除了焊缝的气孔，焊接质量稳定（机器人焊接比传统人工焊接使用寿命长三倍以上）。 | 6000.00元/台 |
| 14 | 心电监护 | 3台 | 1、CFDA Ⅲ类注册，可联入中央监护系统； 2、▲显示屏：尺寸≥12.1”，可外接显示器，观察波形通道≥10道； 3、标准配置：心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)、锂电池； 4、监护的病人类型包括：成人、小儿、新生儿； 5、低耗能，无风扇设计； 6、显示界面：提供常规界面与大字体、7导联同屏、他床观察、呼吸氧合图OxyCRG等界面； 7、▲心电、呼吸、无创血压、血氧、体温参数的医用电气安全级别高于BF级，达到CF级，患者漏电流不超过0.01mA； 8、心电： 8.1、心电3/5导可选； 8.2、具有监护、手术（滤波）和扩展（诊断）等3种以上的滤波模式； 8.3、▲心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s； 8.4、在5导的情况下，支持同屏心电7导联显示，需同屏显示肢体导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ，肢体加压导联AVR、AVL、AVF，及任意一个胸导联V1～V6； 9、心律失常分析和ST分析功能： 9.1、▲可付费选配“增强”心律失常分析功能，最多分析心律失常种类≥24种，包括“房颤”“房颤终止”等高级分析功能； 9.2、▲具有ST分析功能，ST测量范围达到-2.5mV～+2.5mV或更宽； 10、心率： 10.1、具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率； 10.2、▲具备心率变异分析功能，可对病人心率在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对心率变异分析结果进行统计，以饼状图形式显示； 11、无创血压： 11.1、▲具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以柱状图形式显示，为降压药的用量起指示作用； 11.2、▲具有收缩压和舒张压的血压差报警功能； 11.3、NBP测量结束时，提供提示音； 12、血氧： 12.1、▲标配具有灌注度指数(PI)的血氧技术： Masimo或FAST血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力，并客观反馈监测部位灌注状态； 12.2、▲标配指套式血氧传感器。血氧脉率范围30-300bpm； 13、呼吸：常规使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测；呼吸导联选择模式：自动； 14、数据存储与回顾： 14.1、▲无需存储卡或中央站，监护仪存储1500组NIBP数据列表； 14.2、▲无需存储卡或中央站，监护仪趋势存储回放时间1000小时； 14.3、▲无需存储卡或中央站， 监护仪可存储200组ARR事件或报警信息； 15、通讯：提供标准的HL7数据输出，以此对接第三方系统；标配VGA视频输出接口、护士呼叫接口和除颤同步输出接口； 16、标配多种计算功能：通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算。 | 20000.00元/台 |
| 15 | 恒速注射泵 | 20台 | （一）产品特点： 1、单通道注射泵，也可组合成双通道至六通道注射泵； 2、▲可与麻醉临床信息系统连接， 实时注射信息能在临床信息系统上显示及保存（利于观察、科研与举证）； 3、注射器自动校准识别功能（适用所有品牌注射器）。保证所有注射器的给药精度； 4、多种静脉给药模式：ml/h注射模式、恒速注射模式、时量推注模式、TIVAI模式、间断给药模式； 5、▲TIVAI给药模式，创新微泵功能。全新设计微量泵模拟TCI的全静脉麻醉组合模式； 6、简易时量推注模式：只须设定注药时间和注药量，机器自动执行注射任务； 7、历史数据保存功能：自动记忆前次注射设置信息，通过RS232接口与PC连接，可导出历史注射信息(可存储17万条以上的记录)，便于追溯和研究； 8、预设功能：能预设注射所需求药量，提高使用者工作简易性及方便性； 9、注射过程可动态更改注射速度，提高工作效率，方便临床使用。 10、KVO功能：在预设注完或注射完毕状态自动启用KVO（静脉开通）功能； 11、模块化的设计思路。模块组合、拆分随心所欲； 12、各机独立、互不影响，统一放置、减小占地空间； 13、压力释放功能：管路压力超过设定报警值后，自动释放压力，使压力降到一个安全合理的值； 14、▲具有速度异常（快、慢）功能，推座异常报警功能。防止注射过程中出现过流、欠流； 15、完整齐全的报警功能：提供遗忘操作、注射器错误、注射器脱落、注射器改变、推空、阻塞、药物将尽、药尽、交流掉电、电池电量不足报警，系统自动报警，报警以声音、指示灯、文字同时提供； 16、▲使用单键飞梭旋钮和小键盘的最优配合，一键式操作，更加人性化； 17、▲具有速度上限限制功能； 18、具有键盘上锁或解锁功能。 （二）技术参数： 1、恒速模式下，具有10种单位自动进行换算，无需人工换算： mL/h、mL/ min、mg/h、ug/h、mg/min、ug/min、mg/kg/h、mg/kg/min、ug/kg/h、ug/kg/min； 2、注射速率范围： 5ml注射器0.1-150ml/h， 10ml注射器0.1-300ml/h， 20ml注射器0.1-600ml/h， 30ml注射器0.1-900ml/h， 50（60）ml注射器 0.1-1200ml/h； 3、内置26种品牌的5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml规格注射器供选用，能自动识别注射器规格； 4、注射量误差：±2.0%（机械误差±1%）； 5、阻塞压力报警可以设置低、中、高三个级别：低300±100mmHg、中500±150mmHg、高900±200mmHg； 6、快速推注BOLUS功能，BOLUS速度150mL/h～1200mL/h可调； 7、KVO速率：0.1-5 ml/ h； 8、可预设总量0.1～1000ml； 9、注射总量积累：可显示0.0001～999999ml； 10、友好的人机界面：3.0寸TFT真彩屏幕，中文大字体显示界面，6米内屏幕显示清晰可见； 11、交直流两用：AC100-245V、 50/60Hz；电池：具有电池容量显示，充电10小时以上，可以持续工作5小时以上； 12、工作环境适应能力： 环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤90％；大气压力范围：700～1060hpa。 | 4100.00元/台 |
| 16 | 除颤仪 | 1台 | 1、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能； 2、整机带电极板、电池的重量不超过6kg； 3、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能； 4、▲手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择； 5、除颤充电迅速，充电至200J<5s； 6、心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm； 7、可选配血氧饱和度监护功能； 8、可充电锂电池，支持100次以上200J除颤； 9、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警； 10、成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片； 11、支持中文操作界面、AED中文语音提示； 12.彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面； 13、50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s； 14、可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 | 38000.00元/台 |
| ▲商 务 要 求 | 1、本项目货物不接受进口产品竞标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与竞标的作无效竞标处理。 2、报价要求：本项目实行总承包报价；包含货物及服务采购、专用工具、标准附件、运输、保管、安装、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。供应商应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价；采购人不再支付任何费用。 3、竞标产品必须为全新原装产品，成交供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 4、验收标准：成交供应商应提供货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准，采购人可对货物进行复检与性能测试，成交供应商应派出有经验、高水平的技术人员协助此项工作。采购人对货物验收合格后，签署验收合格证书，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 5、质保期：移动无影灯自验收合格之日起计算提供免费保修期不少于2年，两年内出现三次质量问题，免费更换新产品；其余产品自验收合格之日起计算不少于一年；质保期内提供软件免费升级。 6、交货期：自合同签订之日起15个工作日内安装调试完毕并验收合格。 7、交货地点：柳州市融水苗族自治县采购人指定地点。 8、售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门、免费安装；（3）接到故障通知后2小时内响应，24小时（最迟48小时）派技术人员到达现场，并解决问题。 （4）定期回访以及维修；（5）质保期内免费上门维修、免费更换零部件；（6）提供终身维护；（7）其余按厂家承诺进行。 9、免费培训：免费提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作产品的各种功能及日常保养和维护。 10、付款方式：所有货物安装调试完毕并验收合格，且成交供应商按规定向采购人缴纳履约保证金后，采购人在10个工作日内向成交供应商一次付清全部货款。成交供应商自收到货款之日起5个工作日内开具全额发票给采购人。 11、谈判供应商必须在竞争性谈判响应文件中提供竞标产品彩页或其他权威有效技术支持文件，同时加盖谈判供应商公章，以供评标时核对；对同一参数指标如技术响应表参数与产品彩页或其他权威有效技术支持文件中相应参数有实质性偏离的，以产品彩页或其他权威有效技术支持文件中参数为准。 12、谈判供应商必须在竞争性谈判响应文件中提供具体的售后服务方案（明确质保期、故障响应时间、售后服务人员和联系方式、定期走访，提供质保期外的优惠服务方案等）。 |  |  |  |

第四章  竞争性谈判响应文件格式

封面：

正本/副本

竞争性谈判响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

（谈判供应商名称）

年    月    日

一、价格文件

谈判报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌型号生产厂家及国别 | 规格、技术参数 | 单价 （元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

二、商务技术文件

（一）谈判书

谈  判  书（格式）

广西国泰招标咨询有限公司：

依据贵方医用设备采购（LZZC2020-J1-250195-GXGT）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商       （谈判供应商名称、地址）         提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）正本一份和副本   份：

1. 谈判报价表；

2. 技术响应及偏离情况说明表、商务响应及偏离情况说明表；

3. 按竞争性谈判采购文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

4. 资格证明文件；

在此，委托代理人宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判采购文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判采购文件，包括（补遗书）（如有）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

谈判供应商名称（盖章）：

开户银行：

账号/行号：

（二）竞标保证金交纳证明

（三）技术响应及偏离情况说明表

技术响应及偏离情况说明表（格式）

| - 序号 | - 竞争性谈判采购文件中的技术要求 | - 谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照采购文件第三章《采购项目需求一览表》中的“技术参数及性能（配置）要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判采购文件要求，将导致谈判被拒绝。本表须由法定代表人或委托代理人签名并加盖供应商公章，否则竞标无效。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

（四）商务响应及偏离情况说明表

商务响应及偏离情况说明表（格式）

| - 序号 | - 竞争性谈判采购文件中的商务要求 | - 谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照采购文件第三章《采购项目需求一览表》中的“商务要求”，逐条说明供应商的承诺的商务条件对应做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判采购文件要求，将导致谈判被拒绝。本表须由法定代表人或委托代理人签名并加盖供应商公章，否则竞标无效。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

（五）供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件：

- 供应商由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）

（七）竞标产品有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件（货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，竞标产品属第二、三类医疗器械产品的，竞争性谈判响应文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件）

（八）供应商法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托书、被授权人身份证复印件

1、法定代表人（负责人）身份证复印件

2、授权委托书

法定代表人（负责人）授权书（格式）

广西国泰招标咨询有限公司：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的医用设备采购(LZZC2020-J1-250195-GXGT)政府采购活动的竞标代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

签发日期：      年    月    日

附：代理人工作单位：

职务：                     性别：

身份证号码：

3、被授权人身份证复印件

（九）供应商的财务状况报告

（十）供应商2020年8月以来任意一个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（新注册单位提供自成立以来的，必须提供）

（十一）供应商2020年8月以来任意一个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（新注册单位提供自成立以来的，必须提供）

（十二）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

供应商诚信声明书（格式）

- 致：广西国泰招标咨询有限公司

在参加本项目的政府采购活动中，我单位郑重声明如下：

一、我单位在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

二、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、以上事项真实有效，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切后果。

特此声明

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

谈判供应商盖章：

日期：

（十三）采购文件列明的其他资料

（十四）供货清单

（十五）详细的货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、使用的技术、工艺等详细情况及资料

（十六）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料、质量保证措施等

（十七）证明竞标产品满足采购文件要求的其他证明文件

（十八）供应商的信誉、荣誉证书，供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书，节能环保等方面的证书等复印件

（十九）售后服务方案，提供的切实可行的售后服务和优惠承诺（格式自拟）

（二十）项目实施人员一览表

项目实施人员一览表（格式）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合谈判供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

（二十一）中小企业声明函

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年   月   日

（二十二）监狱企业证明文件（格式自拟）

（二十三）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：     年   月   日

（二十四）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料以及供应商认为需要提供的其他有关资料

第五章  合同主要条款

合同编号：

采购人（甲方）：                                          采购计划号：

供应商（乙方）：                                           项目编号：

签订地点：采购人所在地                                     签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如竞争性谈判采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性谈判采购文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按竞争性谈判采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：汽车、火车等安全运输方式。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：所有损耗由乙方负责。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                                   ；地点：                            。

2、乙方提供不符合竞争性谈判采购文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后15日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：柳州市采购人指定时间、地点。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性谈判采购文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、质保期：                                   。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：其他资金。

3、付款方式：所有货物安装调试完毕并验收合格，且乙方按规定向甲方缴纳履约保证金后，甲方在10个工作日内向乙方一次付清全部货款。乙方自收到货款之日起5个工作日内开具全额发票给甲方。

第九条　履约保证金

1、履约保证金为合同总金额的5%，由乙方在签订合同后5个工作日内交至甲方指定的账户上。

2、履约保证金主要用于因乙方不能履行合同义务等而使甲方蒙受的损失。履约保证金不足以赔偿损失的，乙方须按实际损失赔偿。

3、质保期内乙方按合同履约的，由采购人出具证明，履约保证金在质保期过后5个工作日内无息返还。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按竞争性谈判采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不满足要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和竞争性谈判响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责全部费用。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购竞争性谈判采购文件；

2、乙方提供的竞争性谈判响应文件；

3、成交通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、质保期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  评标方法

- 一、评标原则

（一）谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等3人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以采购文件、竞争性谈判响应文件为评定依据。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，谈判供应商认定为小型或微型企业且所提供的产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对最终报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=最终报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2018]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

（五）谈判小组认为，某谈判供应商的最终竞标报价明显低于其他实质性响应谈判文件的谈判供应商的最终报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为未实质性响应谈判文件处理。

- 二、评定方法

在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选人顺序（评标价相同时，依次按最终报价低价优先、节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序排列成交供应商。

- 三、成交候选人推荐及成交供应商确定原则

（一）在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选人顺序（评标价相同时，依次按最终报价低价优先、节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并推荐前三名为成交候选人。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（二）成交供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动，以此类推。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。