| 招 标 文 件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 桂林医学院附属医院漓东院区云平台建设项目 |
| 项目编号： | GXZC2024-G3-000124-JDZB |
| 联系电话： | 0773-3696789转2 |

| 采购人： | 桂林医学院附属医院 |  |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构： |  | 广西机电设备招标有限公司 |

2024年4月

- 目    录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	3

第三章  供应商须知	48

第四章  评审方法及标准	63

第五章  合同主要条款格式	74

第六章  投标文件格式	82

# 第一章  招标公告

广西机电设备招标有限公司关于桂林医学院附属医院漓东院区云平台建设项目

(GXZC2024-G3-000124-JDZB)公开招标公告

项目概况 桂林医学院附属医院漓东院区云平台建设项目招标项目的潜在供应商应登录政采云平台 （http：//www.zcygov.cn）在线申请获取招标文件，并于2024年5月7日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-G3-000124-JDZB

项目名称：桂林医学院附属医院漓东院区云平台建设项目

预算总金额（元）：13300000

采购需求：

标项名称：桂林医学院附属医院漓东院区云平台建设项目

数量：1

预算金额（元）：13300000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：桂林医学院附属医院漓东院区云平台建设项目1项。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（元）：13300000

合同履行期限：自签订合同之日起1个月内全部货物交货完毕，完成设备上架、加电，硬件设备运行正常，初步验收合格，在验收合格前发生的一切风险均由中标供应商承担。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

（1）资质要求：无。

（2）业绩要求：无。

（3）其他要求：无。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（5）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（6）本项目不允许分包。

（7）本项目不接受联合体投标。

（8）按照招标公告规定获得招标文件。

三、获取招标文件

时间：2024年4月15日至2024年5月7日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台 （http：//www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台http：//www.zcygov.cn在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年5月7日09:30（北京时间）

地点（网址）：通过政采云平台实行在线投标。

开标时间：2024年5月7日09:30

开标地点：通过政采云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.公告发布媒体：广西政府采购网、中国政府采购网

2.需落实的政府采购政策：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、信息安全产品等有关政策，具体详见招标文件。

3.投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2024年5月7日上午9时30分至10时00分）供应商可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心7号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况），视为投标无效。

4.“政采云”平台电子投标相关事宜：

（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在响应截止时间前，完成政采云平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，建议各供应商抓紧时间办理。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

（3）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn），点击右侧咨询小采获取采小蜜智能服务管家帮助或点击右侧帮助文档查看供应商指南或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：桂林医学院附属医院

地址：桂林市秀峰区乐群路15号

项目联系人：蒋老师

项目联系方式：0773-2802050

邮箱：gyzbcg@163.com

2、采购代理机构信息

名称：广西机电设备招标有限公司

地址：桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603（桂林分公司）

项目联系人：曾昭卉

联系方式：0773-3696789转2

广西机电设备招标有限公司

2024年4月15日

# 第二章  采购需求

一、总体要求

1.需实现的功能、目标及应用场景

满足采购文件要求，验收达到合格标准。

2.政府采购政策的应用

详见采购文件“评标方法及评标标准/政府采购政策应用说明”。

3.是否接受进口产品：

本项目采购货物均不接受进口产品。

4.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（1）本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：     /

（2）如技术要求/服务要求与上述标准、规范不一致的，高于标准、规范的按技术要求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

5标注“★”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致投标被否决。

6.标注“▲”项的技术参数为本次采购重要参数条款，非实质性要求，仅作为评分项。

7.采购需求要求未尽事宜由采购人与中标供应商在采购合同中约定。

8.标的所属行业：软件和信息技术服务业。

二、技术要求

1.一般说明

（1）本表中如提及品牌型号，仅起参考作用。供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上参照或相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

（2）如要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验报告的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

2.本项目核心产品：第1项 云主机1。

3.标的名称、数量、需满足的质量、技术规格、物理特性、性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云主机1 | 17 | 台 | 一、云主机软件模块 - ★配套云计算管理平台软件（按物理节点配置软件授权），支持通过激活弹性计算、块存储、对象存储、云数据库、云网络、云安全、中间件等软件授权提供弹性计算、块存储、对象存储、云数据库、云网络、云安全、中间件等云服务产品，并由云计算管理平台统一提供各类云产品及服务的资源操作控制台。 - ★采用分布式技术架构：平台所有产品（组件）采用分布式技术架构。例如：计算虚拟化引擎、存储系统、SDN网络系统、通讯消息系统、调度系统、数据库系统、大数据处理处理系统、大数据调度引擎系统等。 - 平台租户架构：支持多租户架构；支持单租户内包含多个VPC，满足租户内业务安全访问控制要求。 - 一云多芯：全面兼容x86、ARM多种芯片架构，兼容intel，海光，鲲鹏，飞腾等芯片物理机。 - ★实际配置并提供云平台运营大屏，支持预置大屏和自定义大屏。预置应至少包括租户云资源、云网络监控、云安全监控、云告警监控、多区域云资源等大屏，全方位多维度实时展示云平台的运行和资源使用状态。自定义大屏应提供可视化大屏在线编辑器，支持自定义数据来源，自定义每个内容的不同呈现形式（例如柱状图、饼图、仪表盘、地图等），支持拖拽方式，所见即所得，快速实现业务数据大屏的个性化定制。 - 支持用户管理、用户组管理、组织管理、规格管理、角色管理和计量管理。 - 资源分析：提供资源分析仪表盘，支持按类型、地区、性能、告警、利用率等多种维度的资源实力数据图形化展示以及关键数据的报表导出功能。 - 资源监控与告警：提供云环境中的云产品资源实例提供租户级的资源监控能力；提供云产品资源实例提供租户级的告警通知能力 - 资源运营分析：支持以组织和资源维度统计统计资源报表、配额报表和云监控报表；支持异步导出的各类统计分析报表 - 支持运维任务管理，支持展示系统中运维任务的整体运行情况： - 在运行面板区域，查看当前系统中等待介入、运行中、失败和已完成任务数量的统计信息。单击各统计数值，会跳转到对应的任务页面。 - 在运行中的任务区域，查看最近24小时内正在运行中的任务。 - 在脚本创建区域，支持可以通过单击或拖拽方式快速创建脚本。支持上传shell以及python脚本。 - 在最近7天运行情况区域，查看最近7天任务的运行趋势。 - 支持修改任务的灰度策略即调整机器的执行批次。 - 支持删除不再使用的任务 - 支持手动执行方式，在任务创建成功后，按照手动启动该任务。支持当任务中存在断点并运行到断点时，任务将暂停等待人工确认，只有人工确认后任务才能继续执行。 - 支持查看任务的执行情况。 - 告警管理:支持导出历史告警列表。支持查看告警源详情。如告警说明、参考信息、影响范围及处理步骤等 支持根据监控项类型、产品、服务、等级、状态、开始日期、结束日期及过滤内容来进行过滤查询 支持告警处理（如处理、处理完成、事件跟踪、上报ITIL等） 导出告警列表里的告警信息 支持告警屏蔽，在告警屏蔽的添加页面，配置需要屏蔽的告警筛选项。支持为已屏蔽的告警解除屏蔽。 支持搜索关键字查询，如集群、产品、服务、等级、状态、监控项名称等，单击查询，可查询到相应的告警事件。单击各色块可跳转至对应的告警事件页面 可以根据业务需要，查询、添加、修改以及删除告警联系人和联系人组。 - 库存管理:支持云主机库存情况查看，云主机库存详情中主要提供按区域、实例类型和日期分页查询某类实例在某个日期的库存情况。 支持块存储、NAS、对象存储、表格存储库存情况查看，历史可用库存（TB）显示近五天存储的库存可用情况；当前已用库存（TB）显示当前存储已用库存和百分比；存储库存详情中可按日期分页查询存储库存详情。 支出RDS数据库实例库存，近期库存显示不同类型的RDS近五天内库存情况。其中，不同的颜色代表不同RDS类型；库存详情中可按引擎、日期分页查询RDS的库存详情。 支持负载均衡服务库存情况查看； - 物理机运维：支持对物理机进行操作系统层面诊断，包括内存使用率，时间同步，kernel故障，磁盘IO负载，删除文件异常，异常网络数据包，TCP链接状态异常，网卡异常，网络丢包等常见异常。 - 对象存储运维：可以统计对象存储Bucket数量，Object数量，可以查看最新数量和按时间段显示增长趋势。 - 物理平台管理:支持按照区域、产品、集群等逐层展开左侧的导航树，查看某个产品某个服务所在的机器列表。 支持将所有物理机相关的信息导出至本地，用于线下查看。 支持按照主机名、IP地址、设备功能角色或SN号搜索并查看某个物理机。 支持按产品维度查看该物理机的基本信息及监控与报警情况。 有严重告警的物理机机柜为红色，一般告警为黄色，无告警的为蓝色。 支持导出所选结构树中的物理机信息 支持新增物理机并显示在机柜图中 - 支运维大盘：支持统计每个Region的告警汇总，按严重等级展示。 支持显示多Region的相关告警、库存和资源信息 支持图形化展示云主机服务、对象存储服务等产品的库存百分比。支持统计每个Region的物理资源。 - 支持容灾备份管理，同城容灾提供统一的账号、权限体系，统一的管理平台。 - 容灾应用侧透明：当主机房故障发生云产品实例级别或云产品集群级别故障时，对应用暴露的服务域名不变，故障切换过程对应用侧透明。整个容灾切换和切回过程无需应用系统在开发过程中做代码编码或故障切换时做运维脚本操作即可在云平台层面自动完成。 - ▲按需容灾：支持对象存储、数据库、大数据等产品按需容灾，备机房建设规模可小于主机房，其中对象存储产品可按照bucket粒度设置是否需要开启同城容灾、关系型数据库可选是否需要跨可用区部署。（提供对象存储产品和关系型数据库支持按需容灾的相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图、软件界面截图、检测报告等其中一项证明） - 同城容灾的网络容灾方案具备套高可靠、全方位冗余、自动化恢复的完整的体系化的解决方案。机房级故障时，网络云产品服务自动切换到备机房，应用挂载负载均衡实例时，双机房对外暴露的一个VIP，机房级容灾切换无需更换IP地址。 - 支持本地、异地多场景的备份统一管理。支持对云数据库、存储、大数据等产品进行统一备份和恢复管理。备份可以兼容Intel、海光、鲲鹏等多指令集架构物理机。 - 备份管理控制台支持管理实例列表、备份仓库、备份计划、恢复任务、迁移计划、告警管理、系统管理、运维管理、帮助文档等功能。统一对本地和异地备份管理，支持基于租户的视角管理备份计划、恢复任务等。 支持存储池管理、授权管理、流控配置、流量统计、资源统计等。支持运营管理员角色，从全局视角查看备份、恢复、监控告警等情况。支持组织管理员角色，管理本组织的备份、恢复、监控告警等情况，对其他组织的应用和资源无访问权限。 - ▲云数据库本地备份恢复：支持MySQL、PostgreSQL、SQLServer、分布式关系型数据库等备份，支持无需安装备份恢复客户端的方式实现数据库实例粒度的备份和恢复，恢复策略支持新建型恢复方式，按备份记录或时间点恢复。支持在恢复任务中创建数据库实例所在的地域/组织/资源集/网络类型/规格参数设置。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图、软件界面截图、检测报告等其中一项证明） 二、云主机硬件模块 （一）★单台配置要求 1、2颗X86处理器（主频≥2.8GHz，单颗内核数≥32核）。 2、1024GB DDR4内存。 3、1块480GB SATA SSD硬盘，1块960G NVMe SSD硬盘。 4、Raid卡，含掉电保护模块，满足机型磁盘配置需求。 5、2个万兆光接口（满配光模块）。 6、热插拔冗余风扇模块和冗余电源模块。 （二）技术参数要求 1、内存：支持多达32个DDR4内存，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，单颗处理器最大容量6TB。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 2、最多可扩展至37个2.5英寸硬盘，同时可扩展4个3.5英寸硬盘。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 3、★NVMe_SSD硬盘：兼容支持标准 NVMe 协议（1.3及以上版本）；兼容支持spdk协议（17.10 及以上版本）。接口类型为U.2 盘或 AIC盘，TLC NAND。擦写寿命： ≥0.8 DWPD 5年，≥1 DWPD 3年。 4、★SATA SSD硬盘：采用普通SATA SSD或m.2 SATA SSD。 5、★磁盘控制器类型满足以下任一要求：（1）板载磁盘控制器AHCI直出。 （2）sas卡基于LSI SAS3008、SAS3408、SAS3808、SAS3816主控芯片的板卡或自研卡。 （3）raid卡直通模式，基于LSI SAS3108、SAS3508、SAS3908 主控芯片的板卡或自研卡。 6、▲支持多达14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽（PCIe 4.0速率）。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 7、支持多达4个双宽GPU卡或14个单宽GPU卡。 8、★10GE网卡要求:支持PXE，支持DPDK应用（兼容2.2版本），支持SRIOV技术，支持特定五元组（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口和传输层协议）分流到SRIOV VF，支持UEFI/Legacy模式下的PXE启动。 9、接口：标配1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6 个USB 3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口。 10、配件：配套安装导轨。 11、安全性：支持安全机箱，TCM/TPM安全模块，双因素认证，提高系统安全性； 12、▲3D温度展示：支持3D温度展示各组件温度传感器的分布图。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 13、工作温度：支持5-45°C标准工作温度。 |
| 2 | 云主机2 | 26 | 台 | 一、云主机软件模块 - ★配套云计算管理平台软件（按物理节点配置软件授权），支持通过激活弹性计算、块存储、对象存储、云数据库、云网络、云安全、中间件等软件授权提供弹性计算、块存储、对象存储、云数据库、云网络、云安全、中间件等云服务产品，并由云计算管理平台统一提供各类云产品及服务的资源操作控制台。 - ★采用分布式技术架构：平台所有产品（组件）采用分布式技术架构。例如：计算虚拟化引擎、存储系统、SDN网络系统、通讯消息系统、调度系统、数据库系统、大数据处理处理系统、大数据调度引擎系统等。 - 平台租户架构：支持多租户架构；支持单租户内包含多个VPC，满足租户内业务安全访问控制要求。 - 一云多芯：全面兼容x86、ARM多种芯片架构，兼容intel，海光，鲲鹏，飞腾等芯片物理机。 - ★实际配置并提供云平台运营大屏，支持预置大屏和自定义大屏。预置应至少包括租户云资源、云网络监控、云安全监控、云告警监控、多区域云资源等大屏，全方位多维度实时展示云平台的运行和资源使用状态。自定义大屏应提供可视化大屏在线编辑器，支持自定义数据来源，自定义每个内容的不同呈现形式（例如柱状图、饼图、仪表盘、地图等），支持拖拽方式，所见即所得，快速实现业务数据大屏的个性化定制。 - 支持用户管理、用户组管理、组织管理、规格管理、角色管理和计量管理。 - 资源分析：提供资源分析仪表盘，支持按类型、地区、性能、告警、利用率等多种维度的资源实力数据图形化展示以及关键数据的报表导出功能。 - 资源监控与告警：提供云环境中的云产品资源实例提供租户级的资源监控能力；提供云产品资源实例提供租户级的告警通知能力 - 资源运营分析：支持以组织和资源维度统计统计资源报表、配额报表和云监控报表；支持异步导出的各类统计分析报表 - 支持运维任务管理，支持展示系统中运维任务的整体运行情况： - 在运行面板区域，查看当前系统中等待介入、运行中、失败和已完成任务数量的统计信息。单击各统计数值，会跳转到对应的任务页面。 - 在运行中的任务 区域，查看最近24小时内正在运行中的任务。 - 在脚本创建区域，支持可以通过单击或拖拽方式快速创建脚本。支持上传shell以及python脚本。 - 在最近7天运行情况 区域，查看最近7天任务的运行趋势。 - 支持修改任务的灰度策略即调整机器的执行批次。 - 支持删除不再使用的任务 - 支持手动执行方式，在任务创建成功后，按照手动启动该任务。 - 支持当任务中存在断点并运行到断点时，任务将暂停等待人工确认，只有人工确认后任务才能继续执行。 - 支持查看任务的执行情况。 - 告警管理:支持导出历史告警列表。 支持查看告警源详情。如告警说明、参考信息、影响范围及处理步骤等 支持根据监控项类型、产品、服务、等级、状态、开始日期、结束日期及过滤内容来进行过滤查询 支持告警处理（如 处理、处理完成、事件跟踪、上报ITIL等） 导出告警列表里的告警信息 支持告警屏蔽，在告警屏蔽的添加页面，配置需要屏蔽的告警筛选项。支持为已屏蔽的告警解除屏蔽。 支持搜索关键字查询，如集群、产品、服务、等级、状态、监控项名称等，单击查询，可查询到相应的告警事件。单击各色块可跳转至对应的告警事件页面可以根据业务需要，查询、添加、修改以及删除告警联系人和联系人组。 - 库存管理:支持云主机库存情况查看，云主机库存详情中主要提供按区域、实例类型和日期分页查询某类实例在某个日期的库存情况。 支持块存储、NAS、对象存储、表格存储库存情况查看，历史可用库存（TB）显示近五天存储的库存可用情况；当前已用库存（TB）显示当前存储已用库存和百分比；存储库存详情中可按日期分页查询存储库存详情。 支出RDS数据库实例库存，近期库存显示不同类型的RDS近五天内库存情况。其中，不同的颜色代表不同RDS类型；库存详情中可按引擎、日期分页查询RDS的库存详情。 支持负载均衡服务库存情况查看； - 物理机运维：支持对物理机进行操作系统层面诊断，包括内存使用率，时间同步，kernel故障，磁盘IO负载，删除文件异常，异常网络数据包，TCP链接状态异常，网卡异常，网络丢包等常见异常。 - 对象存储运维：可以统计对象存储Bucket数量，Object数量，可以查看最新数量和按时间段显示增长趋势。 - 物理平台管理：支持按照区域、产品、集群等逐层展开左侧的导航树，查看某个产品某个服务所在的机器列表。支持将所有物理机相关的信息导出至本地，用于线下查看。支持按照主机名、IP地址、设备功能角色或SN号搜索并查看某个物理机。支持按产品维度查看该物理机的基本信息及监控与报警情况。有严重告警的物理机机柜为红色，一般告警为黄色，无告警的为蓝色。支持导出所选结构树中的物理机信息支持新增物理机并显示在机柜图中 - 支运维大盘：支持统计每个Region的告警汇总，按严重等级展示。支持显示多Region的相关告警、库存和资源信息支持图形化展示云主机服务、对象存储服务等产品的库存百分比。支持统计每个Region的物理资源。 - 支持容灾备份管理，同城容灾提供统一的账号、权限体系，统一的管理平台。 - 容灾应用侧透明：当主机房故障发生云产品实例级别或云产品集群级别故障时，对应用暴露的服务域名不变，故障切换过程对应用侧透明。整个容灾切换和切回过程无需应用系统在开发过程中做代码编码或故障切换时做运维脚本操作即可在云平台层面自动完成。 - ▲按需容灾：支持对象存储、数据库、大数据等产品按需容灾，备机房建设规模可小于主机房，其中对象存储产品可按照bucket粒度设置是否需要开启同城容灾、关系型数据库可选是否需要跨可用区部署。（提供对象存储产品和关系型数据库支持按需容灾的相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图、软件界面截图、检测报告等其中一项证明） - 同城容灾的网络容灾方案具备套高可靠、全方位冗余、自动化恢复的完整的体系化的解决方案。机房级故障时，网络云产品服务自动切换到备机房，应用挂载负载均衡实例时，双机房对外暴露的一个VIP，机房级容灾切换无需更换IP地址。 - 支持本地、异地多场景的备份统一管理。支持对云数据库、存储、大数据等产品进行统一备份和恢复管理。备份可以兼容Intel、海光、鲲鹏等多指令集架构物理机。 - 备份管理控制台支持管理实例列表、备份仓库、备份计划、恢复任务、迁移计划、告警管理、系统管理、运维管理、帮助文档等功能。统一对本地和异地备份管理，支持基于租户的视角管理备份计划、恢复任务等。支持存储池管理、授权管理、流控配置、流量统计、资源统计等。支持运营管理员角色，从全局视角查看备份、恢复、监控告警等情况。支持组织管理员角色，管理本组织的备份、恢复、监控告警等情况，对其他组织的应用和资源无访问权限。 - ▲云数据库本地备份恢复：支持MySQL、PostgreSQL、SQLServer、分布式关系型数据库等备份，支持无需安装备份恢复客户端的方式实现数据库实例粒度的备份和恢复，恢复策略支持新建型恢复方式，按备份记录或时间点恢复。支持在恢复任务中创建数据库实例所在的地域/组织/资源集/网络类型/规格参数设置。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图、软件界面截图、检测报告等其中一项证明） 二、云主机硬件模块 （一）★单台配置要求 1、2颗X86处理器（主频≥2.4GHz，单颗内核数≥16核）。 2、256GB DDR4内存。 3、2块480GB SATA SSD硬盘，12块12TB SATA HDD硬盘，2块3.84TB NVMe SSD硬盘。 4、Raid卡，含掉电保护模块，满足磁盘配置需求。 5、2个万兆光接口（满配光模块）。 6、热插拔冗余风扇模块和冗余电源模块。 （二）技术参数要求 1、内存：支持多达32个DDR4内存，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，单颗处理器最大容量6TB。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 2、最多可扩展至37个2.5英寸硬盘，同时可扩展4个3.5英寸硬盘。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 3、★NVMe_SSD硬盘：接口类型为U.2 盘或 AIC 皆可;擦写寿命≥0.7DWPD 5年。带掉电保护功能，即有连续数据写入的情况下，异常掉电不丢数据。 4、★SATA_SSD硬盘：采用普通SATA SSD或m.2 SATA SSD。 5、★磁盘控制器类型：sas卡（none-raid）或板载AHCI，non-raid直通，满足机型磁盘配置需求，采用板载AHCI直出或以下芯片型号的标准卡或自研卡：SAS3008it、SAS3408it、SAS3216、SAS3416it。 6、▲支持多达14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽（PCIe 4.0速率）。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 7、支持多达4个双宽GPU卡或14个单宽GPU卡。 8、★10GE网卡要求:支持PXE，支持DPDK应用（兼容2.2版本），支持SRIOV技术，支持特定五元组（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口和传输层协议）分流到SRIOV VF。 9、接口：标配1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6 个USB 3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口。 10、配件：配套安装导轨。 11、安全性：支持安全机箱，TCM/TPM安全模块，双因素认证，提高系统安全性； 12、▲3D温度展示：支持3D温度展示各组件温度传感器的分布图。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 13、工作温度：支持5-45°C标准工作温度。 |
| 3 | 云主机3 | 24 | 台 | 一、云主机软件模块 - ★配套云计算管理平台软件（按物理节点配置软件授权），支持通过激活弹性计算、块存储、对象存储、云数据库、云网络、云安全、中间件等软件授权提供弹性计算、块存储、对象存储、云数据库、云网络、云安全、中间件等云服务产品，并由云计算管理平台统一提供各类云产品及服务的资源操作控制台。 - ★采用分布式技术架构：平台所有产品（组件）采用分布式技术架构。例如：计算虚拟化引擎、存储系统、SDN网络系统、通讯消息系统、调度系统、数据库系统、大数据处理处理系统、大数据调度引擎系统等。 - 平台租户架构：支持多租户架构；支持单租户内包含多个VPC，满足租户内业务安全访问控制要求。 - 一云多芯：全面兼容x86、ARM多种芯片架构，兼容intel，海光，鲲鹏，飞腾等芯片物理机。 - ★实际配置并提供云平台运营大屏，支持预置大屏和自定义大屏。预置应至少包括租户云资源、云网络监控、云安全监控、云告警监控、多区域云资源等大屏，全方位多维度实时展示云平台的运行和资源使用状态。自定义大屏应提供可视化大屏在线编辑器，支持自定义数据来源，自定义每个内容的不同呈现形式（例如柱状图、饼图、仪表盘、地图等），支持拖拽方式，所见即所得，快速实现业务数据大屏的个性化定制。 - 支持用户管理、用户组管理、组织管理、规格管理、角色管理和计量管理。 - 资源分析：提供资源分析仪表盘，支持按类型、地区、性能、告警、利用率等多种维度的资源实力数据图形化展示以及关键数据的报表导出功能。 - 资源监控与告警：提供云环境中的云产品资源实例提供租户级的资源监控能力；提供云产品资源实例提供租户级的告警通知能力 - 资源运营分析：支持以组织和资源维度统计统计资源报表、配额报表和云监控报表；支持异步导出的各类统计分析报表 - 支持运维任务管理，支持展示系统中运维任务的整体运行情况： - 在运行面板区域，查看当前系统中等待介入、运行中、失败和已完成任务数量的统计信息。单击各统计数值，会跳转到对应的任务页面。 - 在运行中的任务 区域，查看最近24小时内正在运行中的任务。 - 在脚本创建区域，支持可以通过单击或拖拽方式快速创建脚本。支持上传shell以及python脚本。 - 在最近7天运行情况 区域，查看最近7天任务的运行趋势。 - 支持修改任务的灰度策略即调整机器的执行批次。 - 支持删除不再使用的任务 - 支持手动执行方式，在任务创建成功后，按照手动启动该任务。 - 支持当任务中存在断点并运行到断点时，任务将暂停等待人工确认，只有人工确认后任务才能继续执行。 - 支持查看任务的执行情况。 - 告警管理:支持导出历史告警列表。 支持查看告警源详情。如告警说明、参考信息、影响范围及处理步骤等 支持根据监控项类型、产品、服务、等级、状态、开始日期、结束日期及过滤内容来进行过滤查询 支持告警处理（如 处理、处理完成、事件跟踪、上报ITIL等） 导出告警列表里的告警信息 支持告警屏蔽，在告警屏蔽的添加页面，配置需要屏蔽的告警筛选项。支持为已屏蔽的告警解除屏蔽。 支持搜索关键字查询，如集群、产品、服务、等级、状态、监控项名称等，单击查询，可查询到相应的告警事件。单击各色块可跳转至对应的告警事件页面 可以根据业务需要，查询、添加、修改以及删除告警联系人和联系人组。 - 库存管理:支持云主机库存情况查看，云主机库存详情中主要提供按区域、实例类型和日期分页查询某类实例在某个日期的库存情况。 支持块存储、NAS、对象存储、表格存储库存情况查看，历史可用库存（TB）显示近五天存储的库存可用情况；当前已用库存（TB）显示当前存储已用库存和百分比；存储库存详情中可按日期分页查询存储库存详情。 支出RDS数据库实例库存，近期库存显示不同类型的RDS近五天内库存情况。其中，不同的颜色代表不同RDS类型；库存详情中可按引擎、日期分页查询RDS的库存详情。 支持负载均衡服务库存情况查看； - 物理机运维：支持对物理机进行操作系统层面诊断，包括内存使用率，时间同步，kernel故障，磁盘IO负载，删除文件异常，异常网络数据包，TCP链接状态异常，网卡异常，网络丢包等常见异常。 - 对象存储运维：可以统计对象存储Bucket数量，Object数量，可以查看最新数量和按时间段显示增长趋势。 - 物理平台管理:支持按照区域、产品、集群等逐层展开左侧的导航树，查看某个产品某个服务所在的机器列表。 支持将所有物理机相关的信息导出至本地，用于线下查看。 支持按照主机名、IP地址、设备功能角色或SN号搜索并查看某个物理机。 支持按产品维度查看该物理机的基本信息及监控与报警情况。 有严重告警的物理机机柜为红色，一般告警为黄色，无告警的为蓝色。 支持导出所选结构树中的物理机信息 支持新增物理机并显示在机柜图中 - 支运维大盘：支持统计每个Region的告警汇总，按严重等级展示。 支持显示多Region的相关告警、库存和资源信息 支持图形化展示云主机服务、对象存储服务等产品的库存百分比。支持统计每个Region的物理资源。 - 支持容灾备份管理，同城容灾提供统一的账号、权限体系，统一的管理平台。 - 容灾应用侧透明：当主机房故障发生云产品实例级别或云产品集群级别故障时，对应用暴露的服务域名不变，故障切换过程对应用侧透明。整个容灾切换和切回过程无需应用系统在开发过程中做代码编码或故障切换时做运维脚本操作即可在云平台层面自动完成。 - ▲按需容灾：支持对象存储、数据库、大数据等产品按需容灾，备机房建设规模可小于主机房，其中对象存储产品可按照bucket粒度设置是否需要开启同城容灾、关系型数据库可选是否需要跨可用区部署。（提供对象存储产品和关系型数据库支持按需容灾的相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图、软件界面截图、检测报告等其中一项证明） - 同城容灾的网络容灾方案具备套高可靠、全方位冗余、自动化恢复的完整的体系化的解决方案。机房级故障时，网络云产品服务自动切换到备机房，应用挂载负载均衡实例时，双机房对外暴露的一个VIP，机房级容灾切换无需更换IP地址。 - 支持本地、异地多场景的备份统一管理。支持对云数据库、存储、大数据等产品进行统一备份和恢复管理。备份可以兼容Intel、海光、鲲鹏等多指令集架构物理机。 - 备份管理控制台支持管理实例列表、备份仓库、备份计划、恢复任务、迁移计划、告警管理、系统管理、运维管理、帮助文档等功能。统一对本地和异地备份管理，支持基于租户的视角管理备份计划、恢复任务等。 支持存储池管理、授权管理、流控配置、流量统计、资源统计等。支持运营管理员角色，从全局视角查看备份、恢复、监控告警等情况。支持组织管理员角色，管理本组织的备份、恢复、监控告警等情况，对其他组织的应用和资源无访问权限。 - ▲云数据库本地备份恢复：支持MySQL、PostgreSQL、SQLServer、分布式关系型数据库等备份，支持无需安装备份恢复客户端的方式实现数据库实例粒度的备份和恢复，恢复策略支持新建型恢复方式，按备份记录或时间点恢复。支持在恢复任务中创建数据库实例所在的地域/组织/资源集/网络类型/规格参数设置。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图、软件界面截图、检测报告等其中一项证明） 二、云主机硬件模块 （一）★单台配置要求 1、2颗X86处理器（主频≥2.1GHz，单颗内核数≥24核）。 2、768GB DDR4内存。 3、1块480GB SATA SSD硬盘，2块3.84TB NVMe SSD硬盘。 4、Raid卡，含掉电保护模块，满足磁盘配置需求。 5、2个万兆光接口（满配光模块）。 6、热插拔冗余风扇模块和冗余电源模块。 （二）技术参数要求 1、内存：支持多达32个DDR4内存，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，单颗处理器最大容量6TB。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 2、最多可扩展至37个2.5英寸硬盘，同时可扩展4个3.5英寸硬盘。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 3、★NVMe_SSD硬盘：接口类型为U.2 盘或 AIC 皆可;擦写寿命≥0.7DWPD 5年。带掉电保护功能，即有连续数据写入的情况下，异常掉电不丢数据。 4、★SATA_SSD硬盘：采用普通SATA SSD或m.2 SATA SSD。 5、★磁盘控制器类型：sas卡（none-raid）或板载AHCI，non-raid直通，满足机型磁盘配置需求，采用板载AHCI直出或以下芯片型号的标准卡或自研卡：SAS3008it、SAS3408it、SAS3216、SAS3416it 6、▲支持多达14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽（PCIe 4.0速率）。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 7、支持多达4个双宽GPU卡或14个单宽GPU卡。 8、10GE网卡要求:支持PXE，支持DPDK应用（兼容2.2版本），支持SRIOV技术，支持特定五元组（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口和传输层协议）分流到SRIOV VF。 9、接口：标配1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6 个USB 3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口 10、配件：配套安装导轨。 11、安全性：支持安全机箱，TCM/TPM安全模块，双因素认证，提高系统安全性； 12、▲3D温度展示：支持3D温度展示各组件温度传感器的分布图。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 13、工作温度：支持5-45°C标准工作温度。 |
| 4 | 云主机4 | 12 | 台 | 一、云主机软件模块 - ★配套云计算管理平台软件（按物理节点配置软件授权），支持通过激活弹性计算、块存储、对象存储、云数据库、云网络、云安全、中间件等软件授权提供弹性计算、块存储、对象存储、云数据库、云网络、云安全、中间件等云服务产品，并由云计算管理平台统一提供各类云产品及服务的资源操作控制台。 - ★采用分布式技术架构：平台所有产品（组件）采用分布式技术架构。例如：计算虚拟化引擎、存储系统、SDN网络系统、通讯消息系统、调度系统、数据库系统、大数据处理处理系统、大数据调度引擎系统等。 - 平台租户架构：支持多租户架构；支持单租户内包含多个VPC，满足租户内业务安全访问控制要求。 - 一云多芯：全面兼容x86、ARM多种芯片架构，兼容intel，海光，鲲鹏，飞腾等芯片物理机。 - ★实际配置并提供云平台运营大屏，支持预置大屏和自定义大屏。预置应至少包括租户云资源、云网络监控、云安全监控、云告警监控、多区域云资源等大屏，全方位多维度实时展示云平台的运行和资源使用状态。自定义大屏应提供可视化大屏在线编辑器，支持自定义数据来源，自定义每个内容的不同呈现形式（例如柱状图、饼图、仪表盘、地图等），支持拖拽方式，所见即所得，快速实现业务数据大屏的个性化定制。 - 支持用户管理、用户组管理、组织管理、规格管理、角色管理和计量管理。 - 资源分析：提供资源分析仪表盘，支持按类型、地区、性能、告警、利用率等多种维度的资源实力数据图形化展示以及关键数据的报表导出功能。 - 资源监控与告警：提供云环境中的云产品资源实例提供租户级的资源监控能力；提供云产品资源实例提供租户级的告警通知能力 - 资源运营分析：支持以组织和资源维度统计统计资源报表、配额报表和云监控报表；支持异步导出的各类统计分析报表 - 支持运维任务管理，支持展示系统中运维任务的整体运行情况： - 在运行面板区域，查看当前系统中等待介入、运行中、失败和已完成任务数量的统计信息。单击各统计数值，会跳转到对应的任务页面。 - 在运行中的任务 区域，查看最近24小时内正在运行中的任务。 - 在脚本创建区域，支持可以通过单击或拖拽方式快速创建脚本。支持上传shell以及python脚本。 - 在最近7天运行情况 区域，查看最近7天任务的运行趋势。 - 支持修改任务的灰度策略即调整机器的执行批次。 - 支持删除不再使用的任务 - 支持手动执行方式，在任务创建成功后，按照手动启动该任务。 - 支持当任务中存在断点并运行到断点时，任务将暂停等待人工确认，只有人工确认后任务才能继续执行。 - 支持查看任务的执行情况。 - 告警管理:支持导出历史告警列表。 支持查看告警源详情。如告警说明、参考信息、影响范围及处理步骤等 支持根据监控项类型、产品、服务、等级、状态、开始日期、结束日期及过滤内容来进行过滤查询 支持告警处理（如 处理、处理完成、事件跟踪、上报ITIL等） 导出告警列表里的告警信息 支持告警屏蔽，在告警屏蔽的添加页面，配置需要屏蔽的告警筛选项。支持为已屏蔽的告警解除屏蔽。 支持搜索关键字查询，如集群、产品、服务、等级、状态、监控项名称等，单击查询，可查询到相应的告警事件。单击各色块可跳转至对应的告警事件页面 可以根据业务需要，查询、添加、修改以及删除告警联系人和联系人组。 - 库存管理:支持云主机库存情况查看，云主机库存详情中主要提供按区域、实例类型和日期分页查询某类实例在某个日期的库存情况。 支持块存储、NAS、对象存储、表格存储库存情况查看，历史可用库存（TB）显示近五天存储的库存可用情况；当前已用库存（TB）显示当前存储已用库存和百分比；存储库存详情中可按日期分页查询存储库存详情。 支出RDS数据库实例库存，近期库存显示不同类型的RDS近五天内库存情况。其中，不同的颜色代表不同RDS类型；库存详情中可按引擎、日期分页查询RDS的库存详情。 支持负载均衡服务库存情况查看； - 物理机运维：支持对物理机进行操作系统层面诊断，包括内存使用率，时间同步，kernel故障，磁盘IO负载，删除文件异常，异常网络数据包，TCP链接状态异常，网卡异常，网络丢包等常见异常。 - 对象存储运维：可以统计对象存储Bucket数量，Object数量，可以查看最新数量和按时间段显示增长趋势。 - 物理平台管理:支持按照区域、产品、集群等逐层展开左侧的导航树，查看某个产品某个服务所在的机器列表。 支持将所有物理机相关的信息导出至本地，用于线下查看。 支持按照主机名、IP地址、设备功能角色或SN号搜索并查看某个物理机。 支持按产品维度查看该物理机的基本信息及监控与报警情况。 有严重告警的物理机机柜为红色，一般告警为黄色，无告警的为蓝色。 支持导出所选结构树中的物理机信息 支持新增物理机并显示在机柜图中 - 支运维大盘：支持统计每个Region的告警汇总，按严重等级展示。 支持显示多Region的相关告警、库存和资源信息 支持图形化展示云主机服务、对象存储服务等产品的库存百分比。支持统计每个Region的物理资源。 - 支持容灾备份管理，同城容灾提供统一的账号、权限体系，统一的管理平台。 - 容灾应用侧透明：当主机房故障发生云产品实例级别或云产品集群级别故障时，对应用暴露的服务域名不变，故障切换过程对应用侧透明。整个容灾切换和切回过程无需应用系统在开发过程中做代码编码或故障切换时做运维脚本操作即可在云平台层面自动完成。 - ▲按需容灾：支持对象存储、数据库、大数据等产品按需容灾，备机房建设规模可小于主机房，其中对象存储产品可按照bucket粒度设置是否需要开启同城容灾、关系型数据库可选是否需要跨可用区部署。（提供对象存储产品和关系型数据库支持按需容灾的相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图、软件界面截图、检测报告等其中一项证明） - 同城容灾的网络容灾方案具备套高可靠、全方位冗余、自动化恢复的完整的体系化的解决方案。机房级故障时，网络云产品服务自动切换到备机房，应用挂载负载均衡实例时，双机房对外暴露的一个VIP，机房级容灾切换无需更换IP地址。 - 支持本地、异地多场景的备份统一管理。支持对云数据库、存储、大数据等产品进行统一备份和恢复管理。备份可以兼容Intel、海光、鲲鹏等多指令集架构物理机。 - 备份管理控制台支持管理实例列表、备份仓库、备份计划、恢复任务、迁移计划、告警管理、系统管理、运维管理、帮助文档等功能。统一对本地和异地备份管理，支持基于租户的视角管理备份计划、恢复任务等。 支持存储池管理、授权管理、流控配置、流量统计、资源统计等。支持运营管理员角色，从全局视角查看备份、恢复、监控告警等情况。支持组织管理员角色，管理本组织的备份、恢复、监控告警等情况，对其他组织的应用和资源无访问权限。 - ▲云数据库本地备份恢复：支持MySQL、PostgreSQL、SQLServer、分布式关系型数据库等备份，支持无需安装备份恢复客户端的方式实现数据库实例粒度的备份和恢复，恢复策略支持新建型恢复方式，按备份记录或时间点恢复。支持在恢复任务中创建数据库实例所在的地域/组织/资源集/网络类型/规格参数设置。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图、软件界面截图、检测报告等其中一项证明） 二、云主机硬件模块 （一）★单台配置要求 1、2颗X86处理器（主频≥2.1GHz，单颗内核数≥24核）。 2、384GB DDR4 内存。 3、1块480GB SATA SSD硬盘，1块960GB NVMe SSD硬盘。 4、Raid卡，含掉电保护模块，满足磁盘配置需求。 5、2个万兆光接口（满配光模块）。 6、热插拔冗余风扇模块和冗余电源模块。 （二）技术参数要求 1、内存：支持多达32个DDR4内存，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，单颗处理器最大容量6TB。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 2、最多可扩展至37个2.5英寸硬盘，同时可扩展4个3.5英寸磁盘。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 3、★NVMe_SSD硬盘：接口类型为U.2 盘或 AIC 皆可;擦写寿命≥0.7DWPD 5年。带掉电保护功能，即有连续数据写入的情况下，异常掉电不丢数据。 4、★SATA_SSD硬盘：采用普通SATA SSD或m.2 SATA SSD。 5、★磁盘控制器类型：sas卡（none-raid）或板载AHCI，non-raid直通，满足机型磁盘配置需求，采用板载AHCI直出或以下芯片型号的标准卡或自研卡：SAS3008it、SAS3408it、SAS3216、SAS3416it。 6、▲支持多达14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽（PCIe 4.0速率）。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 7、支持多达4个双宽GPU卡或14个单宽GPU卡。 8、★10GE网卡要求:支持PXE，支持DPDK应用（兼容2.2版本），支持SRIOV技术，支持特定五元组（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口和传输层协议）分流到SRIOV VF。 9、接口：标配1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6 个USB 3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口 10、配件：配套安装导轨。 11、安全性：支持安全机箱，TCM/TPM安全模块，双因素认证，提高系统安全性； 12、▲3D温度展示：支持3D温度展示各组件温度传感器的分布图。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 13、工作温度：支持5-45°C标准工作温度。 |
| 5 | 云主机5 | 16 | 台 | 一、云主机软件模块 - ★配套云计算管理平台软件（按物理节点配置软件授权），支持通过激活弹性计算、块存储、对象存储、云数据库、云网络、云安全、中间件等软件授权提供弹性计算、块存储、对象存储、云数据库、云网络、云安全、中间件等云服务产品，并由云计算管理平台统一提供各类云产品及服务的资源操作控制台。 - ★采用分布式技术架构：平台所有产品（组件）采用分布式技术架构。例如：计算虚拟化引擎、存储系统、SDN网络系统、通讯消息系统、调度系统、数据库系统、大数据处理处理系统、大数据调度引擎系统等。 - 平台租户架构：支持多租户架构；支持单租户内包含多个VPC，满足租户内业务安全访问控制要求。 - 一云多芯：全面兼容x86、ARM多种芯片架构，兼容intel，海光，鲲鹏，飞腾等芯片物理机。 - ★实际配置并提供云平台运营大屏，支持预置大屏和自定义大屏。预置应至少包括租户云资源、云网络监控、云安全监控、云告警监控、多区域云资源等大屏，全方位多维度实时展示云平台的运行和资源使用状态。自定义大屏应提供可视化大屏在线编辑器，支持自定义数据来源，自定义每个内容的不同呈现形式（例如柱状图、饼图、仪表盘、地图等），支持拖拽方式，所见即所得，快速实现业务数据大屏的个性化定制。 - 支持用户管理、用户组管理、组织管理、规格管理、角色管理和计量管理。 - 资源分析：提供资源分析仪表盘，支持按类型、地区、性能、告警、利用率等多种维度的资源实力数据图形化展示以及关键数据的报表导出功能。 - 资源监控与告警：提供云环境中的云产品资源实例提供租户级的资源监控能力；提供云产品资源实例提供租户级的告警通知能力 - 资源运营分析：支持以组织和资源维度统计统计资源报表、配额报表和云监控报表；支持异步导出的各类统计分析报表 - 支持运维任务管理，支持展示系统中运维任务的整体运行情况： - 在运行面板区域，查看当前系统中等待介入、运行中、失败和已完成任务数量的统计信息。单击各统计数值，会跳转到对应的任务页面。 - 在运行中的任务 区域，查看最近24小时内正在运行中的任务。 - 在脚本创建区域，支持可以通过单击或拖拽方式快速创建脚本。支持上传shell以及python脚本。 - 在最近7天运行情况 区域，查看最近7天任务的运行趋势。 - 支持修改任务的灰度策略即调整机器的执行批次。 - 支持删除不再使用的任务 - 支持手动执行方式，在任务创建成功后，按照手动启动该任务。 - 支持当任务中存在断点并运行到断点时，任务将暂停等待人工确认，只有人工确认后任务才能继续执行。 - 支持查看任务的执行情况。 - 告警管理:支持导出历史告警列表。 支持查看告警源详情。如告警说明、参考信息、影响范围及处理步骤等 支持根据监控项类型、产品、服务、等级、状态、开始日期、结束日期及过滤内容来进行过滤查询 支持告警处理（如 处理、处理完成、事件跟踪、上报ITIL等） 导出告警列表里的告警信息 支持告警屏蔽，在告警屏蔽的添加页面，配置需要屏蔽的告警筛选项。支持为已屏蔽的告警解除屏蔽。 支持搜索关键字查询，如集群、产品、服务、等级、状态、监控项名称等，单击查询，可查询到相应的告警事件。单击各色块可跳转至对应的告警事件页面 可以根据业务需要，查询、添加、修改以及删除告警联系人和联系人组。 - 库存管理:支持云主机库存情况查看，云主机库存详情中主要提供按区域、实例类型和日期分页查询某类实例在某个日期的库存情况。 支持块存储、NAS、对象存储、表格存储库存情况查看，历史可用库存（TB）显示近五天存储的库存可用情况；当前已用库存（TB）显示当前存储已用库存和百分比；存储库存详情中可按日期分页查询存储库存详情。 支出RDS数据库实例库存，近期库存显示不同类型的RDS近五天内库存情况。其中，不同的颜色代表不同RDS类型；库存详情中可按引擎、日期分页查询RDS的库存详情。 支持负载均衡服务库存情况查看； - 物理机运维：支持对物理机进行操作系统层面诊断，包括内存使用率，时间同步，kernel故障，磁盘IO负载，删除文件异常，异常网络数据包，TCP链接状态异常，网卡异常，网络丢包等常见异常。 - 对象存储运维：可以统计对象存储Bucket数量，Object数量，可以查看最新数量和按时间段显示增长趋势。 - 物理平台管理:支持按照区域、产品、集群等逐层展开左侧的导航树，查看某个产品某个服务所在的机器列表。 支持将所有物理机相关的信息导出至本地，用于线下查看。 支持按照主机名、IP地址、设备功能角色或SN号搜索并查看某个物理机。 支持按产品维度查看该物理机的基本信息及监控与报警情况。 有严重告警的物理机机柜为红色，一般告警为黄色，无告警的为蓝色。 支持导出所选结构树中的物理机信息 支持新增物理机并显示在机柜图中 - 支运维大盘：支持统计每个Region的告警汇总，按严重等级展示。 支持显示多Region的相关告警、库存和资源信息 支持图形化展示云主机服务、对象存储服务等产品的库存百分比。支持统计每个Region的物理资源。 - 支持容灾备份管理，同城容灾提供统一的账号、权限体系，统一的管理平台。 - 容灾应用侧透明：当主机房故障发生云产品实例级别或云产品集群级别故障时，对应用暴露的服务域名不变，故障切换过程对应用侧透明。整个容灾切换和切回过程无需应用系统在开发过程中做代码编码或故障切换时做运维脚本操作即可在云平台层面自动完成。 - ▲按需容灾：支持对象存储、数据库、大数据等产品按需容灾，备机房建设规模可小于主机房，其中对象存储产品可按照bucket粒度设置是否需要开启同城容灾、关系型数据库可选是否需要跨可用区部署。（提供对象存储产品和关系型数据库支持按需容灾的相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图、软件界面截图、检测报告等其中一项证明） - 同城容灾的网络容灾方案具备套高可靠、全方位冗余、自动化恢复的完整的体系化的解决方案。机房级故障时，网络云产品服务自动切换到备机房，应用挂载负载均衡实例时，双机房对外暴露的一个VIP，机房级容灾切换无需更换IP地址。 - 支持本地、异地多场景的备份统一管理。支持对云数据库、存储、大数据等产品进行统一备份和恢复管理。备份可以兼容Intel、海光、鲲鹏等多指令集架构物理机。 - 备份管理控制台支持管理实例列表、备份仓库、备份计划、恢复任务、迁移计划、告警管理、系统管理、运维管理、帮助文档等功能。统一对本地和异地备份管理，支持基于租户的视角管理备份计划、恢复任务等。 支持存储池管理、授权管理、流控配置、流量统计、资源统计等。支持运营管理员角色，从全局视角查看备份、恢复、监控告警等情况。支持组织管理员角色，管理本组织的备份、恢复、监控告警等情况，对其他组织的应用和资源无访问权限。 - ▲云数据库本地备份恢复：支持MySQL、PostgreSQL、SQLServer、分布式关系型数据库等备份，支持无需安装备份恢复客户端的方式实现数据库实例粒度的备份和恢复，恢复策略支持新建型恢复方式，按备份记录或时间点恢复。支持在恢复任务中创建数据库实例所在的地域/组织/资源集/网络类型/规格参数设置。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图、软件界面截图、检测报告等其中一项证明） 二、云主机硬件模块 （一）★单台配置要求 1、2颗X86处理器（主频≥2.1GHz，单颗内核数≥24核） 2、512GB DDR4 内存。 3、2块480GB SATA SSD硬盘，12块12TB SATA HDD硬盘，2块3.84TB NVMe SSD硬盘。 4、Raid卡，含掉电保护模块，满足磁盘配置需求。 5、2个万兆光接口（满配光模块）。 6、热插拔冗余风扇模块和冗余电源模块。 （二）技术参数要求 1、内存：支持多达32个DDR4内存，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，单颗处理器最大容量6TB。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 2、最多可扩展至37个2.5英寸硬盘，同时可扩展4个3.5英寸磁盘。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 3、★NVMe_SSD硬盘：接口类型为U.2 盘或 AIC 皆可;擦写寿命≥0.7DWPD 5年。带掉电保护功能，即有连续数据写入的情况下，异常掉电不丢数据。 4、★SATA_SSD硬盘：采用普通SATA SSD或m.2 SATA SSD。 5、★磁盘控制器类型：sas卡（none-raid）或板载AHCI，non-raid直通，满足机型磁盘配置需求，采用板载AHCI直出或以下芯片型号的标准卡或自研卡：SAS3008it、SAS3408it、SAS3216、SAS3416it。 6、▲支持多达14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽（PCIe 4.0速率）。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 7、支持多达4个双宽GPU卡或14个单宽GPU卡。 8、★10GE网卡要求:支持PXE，支持DPDK应用（兼容2.2版本），支持SRIOV技术，支持特定五元组（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口和传输层协议）分流到SRIOV VF。 9、接口：标配1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6 个USB 3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口 10、配件：配套安装导轨。 11、安全性：支持安全机箱，TCM/TPM安全模块，双因素认证，提高系统安全性； 12、▲3D温度展示：支持3D温度展示各组件温度传感器的分布图。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 13、工作温度：支持5-45°C标准工作温度。 |
| 6 | 云主机6 | 4 | 台 | 一、云主机软件模块 - ★配套云计算管理平台软件（按物理节点配置软件授权），支持通过激活弹性计算、块存储、对象存储、云数据库、云网络、云安全、中间件等软件授权提供弹性计算、块存储、对象存储、云数据库、云网络、云安全、中间件等云服务产品，并由云计算管理平台统一提供各类云产品及服务的资源操作控制台。 - ★采用分布式技术架构：平台所有产品（组件）采用分布式技术架构。例如：计算虚拟化引擎、存储系统、SDN网络系统、通讯消息系统、调度系统、数据库系统、大数据处理处理系统、大数据调度引擎系统等。 - 平台租户架构：支持多租户架构；支持单租户内包含多个VPC，满足租户内业务安全访问控制要求。 - 一云多芯：全面兼容x86、ARM多种芯片架构，兼容intel，海光，鲲鹏，飞腾等芯片物理机。 - ★实际配置并提供云平台运营大屏，支持预置大屏和自定义大屏。预置应至少包括租户云资源、云网络监控、云安全监控、云告警监控、多区域云资源等大屏，全方位多维度实时展示云平台的运行和资源使用状态。自定义大屏应提供可视化大屏在线编辑器，支持自定义数据来源，自定义每个内容的不同呈现形式（例如柱状图、饼图、仪表盘、地图等），支持拖拽方式，所见即所得，快速实现业务数据大屏的个性化定制。 - 支持用户管理、用户组管理、组织管理、规格管理、角色管理和计量管理。 - 资源分析：提供资源分析仪表盘，支持按类型、地区、性能、告警、利用率等多种维度的资源实力数据图形化展示以及关键数据的报表导出功能。 - 资源监控与告警：提供云环境中的云产品资源实例提供租户级的资源监控能力；提供云产品资源实例提供租户级的告警通知能力 - 资源运营分析：支持以组织和资源维度统计统计资源报表、配额报表和云监控报表；支持异步导出的各类统计分析报表 - 支持运维任务管理，支持展示系统中运维任务的整体运行情况： - 在运行面板区域，查看当前系统中等待介入、运行中、失败和已完成任务数量的统计信息。单击各统计数值，会跳转到对应的任务页面。 - 在运行中的任务 区域，查看最近24小时内正在运行中的任务。 - 在脚本创建区域，支持可以通过单击或拖拽方式快速创建脚本。支持上传shell以及python脚本。 - 在最近7天运行情况 区域，查看最近7天任务的运行趋势。 - 支持修改任务的灰度策略即调整机器的执行批次。 - 支持删除不再使用的任务 - 支持手动执行方式，在任务创建成功后，按照手动启动该任务。 - 支持当任务中存在断点并运行到断点时，任务将暂停等待人工确认，只有人工确认后任务才能继续执行。 - 支持查看任务的执行情况。 - 告警管理:支持导出历史告警列表。 支持查看告警源详情。如告警说明、参考信息、影响范围及处理步骤等 支持根据监控项类型、产品、服务、等级、状态、开始日期、结束日期及过滤内容来进行过滤查询 支持告警处理（如 处理、处理完成、事件跟踪、上报ITIL等） 导出告警列表里的告警信息 支持告警屏蔽，在告警屏蔽的添加页面，配置需要屏蔽的告警筛选项。支持为已屏蔽的告警解除屏蔽。 支持搜索关键字查询，如集群、产品、服务、等级、状态、监控项名称等，单击查询，可查询到相应的告警事件。单击各色块可跳转至对应的告警事件页面 可以根据业务需要，查询、添加、修改以及删除告警联系人和联系人组。 - 库存管理:支持云主机库存情况查看，云主机库存详情中主要提供按区域、实例类型和日期分页查询某类实例在某个日期的库存情况。 支持块存储、NAS、对象存储、表格存储库存情况查看，历史可用库存（TB）显示近五天存储的库存可用情况；当前已用库存（TB）显示当前存储已用库存和百分比；存储库存详情中可按日期分页查询存储库存详情。 支出RDS数据库实例库存，近期库存显示不同类型的RDS近五天内库存情况。其中，不同的颜色代表不同RDS类型；库存详情中可按引擎、日期分页查询RDS的库存详情。 支持负载均衡服务库存情况查看； - 物理机运维：支持对物理机进行操作系统层面诊断，包括内存使用率，时间同步，kernel故障，磁盘IO负载，删除文件异常，异常网络数据包，TCP链接状态异常，网卡异常，网络丢包等常见异常。 - 对象存储运维：可以统计对象存储Bucket数量，Object数量，可以查看最新数量和按时间段显示增长趋势。 - 物理平台管理:支持按照区域、产品、集群等逐层展开左侧的导航树，查看某个产品某个服务所在的机器列表。 支持将所有物理机相关的信息导出至本地，用于线下查看。 支持按照主机名、IP地址、设备功能角色或SN号搜索并查看某个物理机。 支持按产品维度查看该物理机的基本信息及监控与报警情况。 有严重告警的物理机机柜为红色，一般告警为黄色，无告警的为蓝色。 支持导出所选结构树中的物理机信息 支持新增物理机并显示在机柜图中 - 支运维大盘：支持统计每个Region的告警汇总，按严重等级展示。 支持显示多Region的相关告警、库存和资源信息 支持图形化展示云主机服务、对象存储服务等产品的库存百分比。支持统计每个Region的物理资源。 - 支持容灾备份管理，同城容灾提供统一的账号、权限体系，统一的管理平台。 - 容灾应用侧透明：当主机房故障发生云产品实例级别或云产品集群级别故障时，对应用暴露的服务域名不变，故障切换过程对应用侧透明。整个容灾切换和切回过程无需应用系统在开发过程中做代码编码或故障切换时做运维脚本操作即可在云平台层面自动完成。 - ▲按需容灾：支持对象存储、数据库、大数据等产品按需容灾，备机房建设规模可小于主机房，其中对象存储产品可按照bucket粒度设置是否需要开启同城容灾、关系型数据库可选是否需要跨可用区部署。（提供对象存储产品和关系型数据库支持按需容灾的相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图、软件界面截图、检测报告等其中一项证明） - 同城容灾的网络容灾方案具备套高可靠、全方位冗余、自动化恢复的完整的体系化的解决方案。机房级故障时，网络云产品服务自动切换到备机房，应用挂载负载均衡实例时，双机房对外暴露的一个VIP，机房级容灾切换无需更换IP地址。 - 支持本地、异地多场景的备份统一管理。支持对云数据库、存储、大数据等产品进行统一备份和恢复管理。备份可以兼容Intel、海光、鲲鹏等多指令集架构物理机。 - 备份管理控制台支持管理实例列表、备份仓库、备份计划、恢复任务、迁移计划、告警管理、系统管理、运维管理、帮助文档等功能。统一对本地和异地备份管理，支持基于租户的视角管理备份计划、恢复任务等。 支持存储池管理、授权管理、流控配置、流量统计、资源统计等。支持运营管理员角色，从全局视角查看备份、恢复、监控告警等情况。支持组织管理员角色，管理本组织的备份、恢复、监控告警等情况，对其他组织的应用和资源无访问权限。 - ▲云数据库本地备份恢复：支持MySQL、PostgreSQL、SQLServer、分布式关系型数据库等备份，支持无需安装备份恢复客户端的方式实现数据库实例粒度的备份和恢复，恢复策略支持新建型恢复方式，按备份记录或时间点恢复。支持在恢复任务中创建数据库实例所在的地域/组织/资源集/网络类型/规格参数设置。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图、软件界面截图、检测报告等其中一项证明） 二、云主机硬件模块 （一）★单台配置要求 1、2颗X86处理器（主频≥2.1GHz，单颗内核数≥24核）。 2、384GB DDR4内存。 3、1块480GB SATA SSD硬盘，1块960GB NVMe SSD硬盘。 4、Raid卡，含掉电保护模块，满足磁盘配置需求。 5、2个千兆电接口，4个万兆光接口（满配光模块）。 6、热插拔冗余风扇模块和冗余电源模块。 （二）技术参数要求 1、内存：支持多达32个DDR4内存，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，单颗处理器最大容量6TB。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 2、最多可扩展至37个2.5英寸硬盘，同时可扩展4个3.5英寸磁盘。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 3、★NVMe_SSD硬盘：接口类型为U.2 盘或 AIC 皆可;擦写寿命≥0.7DWPD 5年。带掉电保护功能，即有连续数据写入的情况下，异常掉电不丢数据。 4、★SATA_SSD硬盘：采用普通SATA SSD或m.2 SATA SSD。 5、★磁盘控制器类型：sas卡（none-raid）或板载AHCI，non-raid直通，满足机型磁盘配置需求，采用板载AHCI直出或以下芯片型号的标准卡或自研卡：SAS3008it、SAS3408it、SAS3216、SAS3416it。 6、▲支持多达14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽（PCIe 4.0速率）。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 7、支持多达4个双宽GPU卡或14个单宽GPU卡。 8、★1GE网卡要求: 主控芯片型号Intel I350/82580/82576，物理网口10/100/1000Mbps，支持PXE，支持虚拟化应用。 9、★10GE网卡要求:支持PXE，支持DPDK应用（兼容2.2版本），支持SRIOV技术，支持特定五元组（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口和传输层协议）分流到SRIOV VF。 10、接口：标配1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6 个USB 3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口。 11、配件：配套安装导轨。 12、安全性：支持安全机箱，TCM/TPM安全模块，双因素认证，提高系统安全性； 13、▲3D温度展示：支持3D温度展示各组件温度传感器的分布图。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 14、工作温度：支持5-45°C标准工作温度。 |
| 7 | 云主机7 | 6 | 台 | 一、云主机软件模块 - ★配套云计算管理平台软件（按物理节点配置软件授权），支持通过激活弹性计算、块存储、对象存储、云数据库、云网络、云安全、中间件等软件授权提供弹性计算、块存储、对象存储、云数据库、云网络、云安全、中间件等云服务产品，并由云计算管理平台统一提供各类云产品及服务的资源操作控制台。 - ★采用分布式技术架构：平台所有产品（组件）采用分布式技术架构。例如：计算虚拟化引擎、存储系统、SDN网络系统、通讯消息系统、调度系统、数据库系统、大数据处理处理系统、大数据调度引擎系统等。 - 平台租户架构：支持多租户架构；支持单租户内包含多个VPC，满足租户内业务安全访问控制要求。 - 一云多芯：全面兼容x86、ARM多种芯片架构，兼容intel，海光，鲲鹏，飞腾等芯片物理机。 - ★实际配置并提供云平台运营大屏，支持预置大屏和自定义大屏。预置应至少包括租户云资源、云网络监控、云安全监控、云告警监控、多区域云资源等大屏，全方位多维度实时展示云平台的运行和资源使用状态。自定义大屏应提供可视化大屏在线编辑器，支持自定义数据来源，自定义每个内容的不同呈现形式（例如柱状图、饼图、仪表盘、地图等），支持拖拽方式，所见即所得，快速实现业务数据大屏的个性化定制。 - 支持用户管理、用户组管理、组织管理、规格管理、角色管理和计量管理。 - 资源分析：提供资源分析仪表盘，支持按类型、地区、性能、告警、利用率等多种维度的资源实力数据图形化展示以及关键数据的报表导出功能。 - 资源监控与告警：提供云环境中的云产品资源实例提供租户级的资源监控能力；提供云产品资源实例提供租户级的告警通知能力 - 资源运营分析：支持以组织和资源维度统计统计资源报表、配额报表和云监控报表；支持异步导出的各类统计分析报表 - 支持运维任务管理，支持展示系统中运维任务的整体运行情况： - 在运行面板区域，查看当前系统中等待介入、运行中、失败和已完成任务数量的统计信息。单击各统计数值，会跳转到对应的任务页面。 - 在运行中的任务 区域，查看最近24小时内正在运行中的任务。 - 在脚本创建区域，支持可以通过单击或拖拽方式快速创建脚本。支持上传shell以及python脚本。 - 在最近7天运行情况 区域，查看最近7天任务的运行趋势。 - 支持修改任务的灰度策略即调整机器的执行批次。 - 支持删除不再使用的任务 - 支持手动执行方式，在任务创建成功后，按照手动启动该任务。 - 支持当任务中存在断点并运行到断点时，任务将暂停等待人工确认，只有人工确认后任务才能继续执行。 - 支持查看任务的执行情况。 - 告警管理:支持导出历史告警列表。 支持查看告警源详情。如告警说明、参考信息、影响范围及处理步骤等 支持根据监控项类型、产品、服务、等级、状态、开始日期、结束日期及过滤内容来进行过滤查询 支持告警处理（如 处理、处理完成、事件跟踪、上报ITIL等） 导出告警列表里的告警信息 支持告警屏蔽，在告警屏蔽的添加页面，配置需要屏蔽的告警筛选项。支持为已屏蔽的告警解除屏蔽。 支持搜索关键字查询，如集群、产品、服务、等级、状态、监控项名称等，单击查询，可查询到相应的告警事件。单击各色块可跳转至对应的告警事件页面 可以根据业务需要，查询、添加、修改以及删除告警联系人和联系人组。 - 库存管理:支持云主机库存情况查看，云主机库存详情中主要提供按区域、实例类型和日期分页查询某类实例在某个日期的库存情况。 支持块存储、NAS、对象存储、表格存储库存情况查看，历史可用库存（TB）显示近五天存储的库存可用情况；当前已用库存（TB）显示当前存储已用库存和百分比；存储库存详情中可按日期分页查询存储库存详情。 支出RDS数据库实例库存，近期库存显示不同类型的RDS近五天内库存情况。其中，不同的颜色代表不同RDS类型；库存详情中可按引擎、日期分页查询RDS的库存详情。 支持负载均衡服务库存情况查看； - 物理机运维：支持对物理机进行操作系统层面诊断，包括内存使用率，时间同步，kernel故障，磁盘IO负载，删除文件异常，异常网络数据包，TCP链接状态异常，网卡异常，网络丢包等常见异常。 - 对象存储运维：可以统计对象存储Bucket数量，Object数量，可以查看最新数量和按时间段显示增长趋势。 - 物理平台管理:支持按照区域、产品、集群等逐层展开左侧的导航树，查看某个产品某个服务所在的机器列表。 支持将所有物理机相关的信息导出至本地，用于线下查看。 支持按照主机名、IP地址、设备功能角色或SN号搜索并查看某个物理机。 支持按产品维度查看该物理机的基本信息及监控与报警情况。 有严重告警的物理机机柜为红色，一般告警为黄色，无告警的为蓝色。 支持导出所选结构树中的物理机信息 支持新增物理机并显示在机柜图中 - 支运维大盘：支持统计每个Region的告警汇总，按严重等级展示。 支持显示多Region的相关告警、库存和资源信息 支持图形化展示云主机服务、对象存储服务等产品的库存百分比。支持统计每个Region的物理资源。 - 支持容灾备份管理，同城容灾提供统一的账号、权限体系，统一的管理平台。 - 容灾应用侧透明：当主机房故障发生云产品实例级别或云产品集群级别故障时，对应用暴露的服务域名不变，故障切换过程对应用侧透明。整个容灾切换和切回过程无需应用系统在开发过程中做代码编码或故障切换时做运维脚本操作即可在云平台层面自动完成。 - ▲按需容灾：支持对象存储、数据库、大数据等产品按需容灾，备机房建设规模可小于主机房，其中对象存储产品可按照bucket粒度设置是否需要开启同城容灾、关系型数据库可选是否需要跨可用区部署。（提供对象存储产品和关系型数据库支持按需容灾的相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图、软件界面截图、检测报告等其中一项证明） - 同城容灾的网络容灾方案具备套高可靠、全方位冗余、自动化恢复的完整的体系化的解决方案。机房级故障时，网络云产品服务自动切换到备机房，应用挂载负载均衡实例时，双机房对外暴露的一个VIP，机房级容灾切换无需更换IP地址。 - 支持本地、异地多场景的备份统一管理。支持对云数据库、存储、大数据等产品进行统一备份和恢复管理。备份可以兼容Intel、海光、鲲鹏等多指令集架构物理机。 - 备份管理控制台支持管理实例列表、备份仓库、备份计划、恢复任务、迁移计划、告警管理、系统管理、运维管理、帮助文档等功能。统一对本地和异地备份管理，支持基于租户的视角管理备份计划、恢复任务等。 支持存储池管理、授权管理、流控配置、流量统计、资源统计等。支持运营管理员角色，从全局视角查看备份、恢复、监控告警等情况。支持组织管理员角色，管理本组织的备份、恢复、监控告警等情况，对其他组织的应用和资源无访问权限。 - ▲云数据库本地备份恢复：支持MySQL、PostgreSQL、SQLServer、分布式关系型数据库等备份，支持无需安装备份恢复客户端的方式实现数据库实例粒度的备份和恢复，恢复策略支持新建型恢复方式，按备份记录或时间点恢复。支持在恢复任务中创建数据库实例所在的地域/组织/资源集/网络类型/规格参数设置。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图、软件界面截图、检测报告等其中一项证明） 二、云主机硬件模块 （一）★单台配置要求 1、2颗X86处理器（主频≥2.1GHz，单颗内核数≥24核）。 2、384GB DDR4内存。 3、1块480GB SATA SSD硬盘，1块960GB NVMe SSD硬盘。 4、Raid卡，含掉电保护模块，满足磁盘配置需求。 5、2个千兆电接口，2个万兆光接口（满配光模块）。 6、热插拔冗余风扇模块和冗余电源模块。 （二）技术参数要求 1、内存：支持多达32个DDR4内存，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，单颗处理器最大容量6TB。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 2、最多可扩展至37个2.5英寸硬盘，同时可扩展4个3.5英寸磁盘。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 3、★NVMe_SSD硬盘：接口类型为U.2 盘或 AIC 皆可;擦写寿命≥0.7DWPD 5年。带掉电保护功能，即有连续数据写入的情况下，异常掉电不丢数据。 4、★SATA_SSD硬盘：采用普通SATA SSD或m.2 SATA SSD。 5、★磁盘控制器类型：sas卡（none-raid）或板载AHCI，non-raid直通，满足机型磁盘配置需求，采用板载AHCI直出或以下芯片型号的标准卡或自研卡：SAS3008it、SAS3408it、SAS3216、SAS3416it。 6、▲支持多达14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽（PCIe 4.0速率）。 7、支持多达4个双宽GPU卡或14个单宽GPU卡。 8、★1GE网卡要求:支持PXE，支持虚拟化应用。 9、★10GE网卡要求:支持PXE，支持DPDK应用（兼容2.2版本），支持SRIOV技术，支持特定五元组（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口和传输层协议）分流到SRIOV VF。 10、接口：标配1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6 个USB 3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口。 11、配件：配套安装导轨。 12、安全性：支持安全机箱，TCM/TPM安全模块，双因素认证，提高系统安全性； 13、▲3D温度展示：支持3D温度展示各组件温度传感器的分布图。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 14、工作温度：支持5-45°C标准工作温度。 |
| 8 | 云主机8 | 1 | 台 | 一、云主机软件模块 - ★配套云计算管理平台软件（按物理节点配置软件授权），支持通过激活弹性计算、块存储、对象存储、云数据库、云网络、云安全、中间件等软件授权提供弹性计算、块存储、对象存储、云数据库、云网络、云安全、中间件等云服务产品，并由云计算管理平台统一提供各类云产品及服务的资源操作控制台。 - ★采用分布式技术架构：平台所有产品（组件）采用分布式技术架构。例如：计算虚拟化引擎、存储系统、SDN网络系统、通讯消息系统、调度系统、数据库系统、大数据处理处理系统、大数据调度引擎系统等。 - 平台租户架构：支持多租户架构；支持单租户内包含多个VPC，满足租户内业务安全访问控制要求。 - 一云多芯：全面兼容x86、ARM多种芯片架构，兼容intel，海光，鲲鹏，飞腾等芯片物理机。 - ★实际配置并提供云平台运营大屏，支持预置大屏和自定义大屏。预置应至少包括租户云资源、云网络监控、云安全监控、云告警监控、多区域云资源等大屏，全方位多维度实时展示云平台的运行和资源使用状态。自定义大屏应提供可视化大屏在线编辑器，支持自定义数据来源，自定义每个内容的不同呈现形式（例如柱状图、饼图、仪表盘、地图等），支持拖拽方式，所见即所得，快速实现业务数据大屏的个性化定制。 - 支持用户管理、用户组管理、组织管理、规格管理、角色管理和计量管理。 - 资源分析：提供资源分析仪表盘，支持按类型、地区、性能、告警、利用率等多种维度的资源实力数据图形化展示以及关键数据的报表导出功能。 - 资源监控与告警：提供云环境中的云产品资源实例提供租户级的资源监控能力；提供云产品资源实例提供租户级的告警通知能力 - 资源运营分析：支持以组织和资源维度统计统计资源报表、配额报表和云监控报表；支持异步导出的各类统计分析报表 - 支持运维任务管理，支持展示系统中运维任务的整体运行情况： - 在运行面板区域，查看当前系统中等待介入、运行中、失败和已完成任务数量的统计信息。单击各统计数值，会跳转到对应的任务页面。 - 在运行中的任务 区域，查看最近24小时内正在运行中的任务。 - 在脚本创建区域，支持可以通过单击或拖拽方式快速创建脚本。支持上传shell以及python脚本。 - 在最近7天运行情况 区域，查看最近7天任务的运行趋势。 - 支持修改任务的灰度策略即调整机器的执行批次。 - 支持删除不再使用的任务 - 支持手动执行方式，在任务创建成功后，按照手动启动该任务。 - 支持当任务中存在断点并运行到断点时，任务将暂停等待人工确认，只有人工确认后任务才能继续执行。 - 支持查看任务的执行情况。 - 告警管理:支持导出历史告警列表。 支持查看告警源详情。如告警说明、参考信息、影响范围及处理步骤等 支持根据监控项类型、产品、服务、等级、状态、开始日期、结束日期及过滤内容来进行过滤查询 支持告警处理（如 处理、处理完成、事件跟踪、上报ITIL等） 导出告警列表里的告警信息 支持告警屏蔽，在告警屏蔽的添加页面，配置需要屏蔽的告警筛选项。支持为已屏蔽的告警解除屏蔽。 支持搜索关键字查询，如集群、产品、服务、等级、状态、监控项名称等，单击查询，可查询到相应的告警事件。单击各色块可跳转至对应的告警事件页面 可以根据业务需要，查询、添加、修改以及删除告警联系人和联系人组。 - 库存管理:支持云主机库存情况查看，云主机库存详情中主要提供按区域、实例类型和日期分页查询某类实例在某个日期的库存情况。 支持块存储、NAS、对象存储、表格存储库存情况查看，历史可用库存（TB）显示近五天存储的库存可用情况；当前已用库存（TB）显示当前存储已用库存和百分比；存储库存详情中可按日期分页查询存储库存详情。 支出RDS数据库实例库存，近期库存显示不同类型的RDS近五天内库存情况。其中，不同的颜色代表不同RDS类型；库存详情中可按引擎、日期分页查询RDS的库存详情。 支持负载均衡服务库存情况查看； - 物理机运维：支持对物理机进行操作系统层面诊断，包括内存使用率，时间同步，kernel故障，磁盘IO负载，删除文件异常，异常网络数据包，TCP链接状态异常，网卡异常，网络丢包等常见异常。 - 对象存储运维：可以统计对象存储Bucket数量，Object数量，可以查看最新数量和按时间段显示增长趋势。 - 物理平台管理:支持按照区域、产品、集群等逐层展开左侧的导航树，查看某个产品某个服务所在的机器列表。 支持将所有物理机相关的信息导出至本地，用于线下查看。 支持按照主机名、IP地址、设备功能角色或SN号搜索并查看某个物理机。 支持按产品维度查看该物理机的基本信息及监控与报警情况。 有严重告警的物理机机柜为红色，一般告警为黄色，无告警的为蓝色。 支持导出所选结构树中的物理机信息 支持新增物理机并显示在机柜图中 - 支运维大盘：支持统计每个Region的告警汇总，按严重等级展示。 支持显示多Region的相关告警、库存和资源信息 支持图形化展示云主机服务、对象存储服务等产品的库存百分比。支持统计每个Region的物理资源。 - 支持容灾备份管理，同城容灾提供统一的账号、权限体系，统一的管理平台。 - 容灾应用侧透明：当主机房故障发生云产品实例级别或云产品集群级别故障时，对应用暴露的服务域名不变，故障切换过程对应用侧透明。整个容灾切换和切回过程无需应用系统在开发过程中做代码编码或故障切换时做运维脚本操作即可在云平台层面自动完成。 - ▲按需容灾：支持对象存储、数据库、大数据等产品按需容灾，备机房建设规模可小于主机房，其中对象存储产品可按照bucket粒度设置是否需要开启同城容灾、关系型数据库可选是否需要跨可用区部署。（提供对象存储产品和关系型数据库支持按需容灾的的相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图、软件界面截图、检测报告等其中一项证明） - 同城容灾的网络容灾方案具备套高可靠、全方位冗余、自动化恢复的完整的体系化的解决方案。机房级故障时，网络云产品服务自动切换到备机房，应用挂载负载均衡实例时，双机房对外暴露的一个VIP，机房级容灾切换无需更换IP地址。 - 支持本地、异地多场景的备份统一管理。支持对云数据库、存储、大数据等产品进行统一备份和恢复管理。备份可以兼容Intel、海光、鲲鹏等多指令集架构物理机。 - 备份管理控制台支持管理实例列表、备份仓库、备份计划、恢复任务、迁移计划、告警管理、系统管理、运维管理、帮助文档等功能。统一对本地和异地备份管理，支持基于租户的视角管理备份计划、恢复任务等。 支持存储池管理、授权管理、流控配置、流量统计、资源统计等。支持运营管理员角色，从全局视角查看备份、恢复、监控告警等情况。支持组织管理员角色，管理本组织的备份、恢复、监控告警等情况，对其他组织的应用和资源无访问权限。 - ▲云数据库本地备份恢复：支持MySQL、PostgreSQL、SQLServer、分布式关系型数据库等备份，支持无需安装备份恢复客户端的方式实现数据库实例粒度的备份和恢复，恢复策略支持新建型恢复方式，按备份记录或时间点恢复。支持在恢复任务中创建数据库实例所在的地域/组织/资源集/网络类型/规格参数设置。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图、软件界面截图、检测报告等其中一项证明） 二、云主机硬件模块 （一）★单台配置要求 1、2颗X86处理器（主频≥2.4GHz，单颗内核数≥16核）。 2、256GB DDR4内存。 3、1块480GB SATA SSD硬盘，1块960GB NVMe SSD硬盘。 4、Raid卡，含掉电保护模块，满足磁盘配置需求。 5、2个千兆电接口，2个万兆光接口（满配光模块）。 6、热插拔冗余风扇模块和冗余电源模块。 （二）技术参数要求 1、内存：支持多达32个DDR4内存，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，单颗处理器最大容量6TB。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 2、最多可扩展至37个2.5英寸硬盘，同时可扩展4个3.5英寸磁盘。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 3、★NVMe_SSD硬盘：接口类型为U.2 盘或 AIC 皆可;擦写寿命≥0.7DWPD 5年。带掉电保护功能，即有连续数据写入的情况下，异常掉电不丢数据。 4、★SATA_SSD硬盘：采用普通SATA SSD或m.2 SATA SSD。 5、磁盘控制器类型：sas卡（none-raid）或板载AHCI，non-raid直通，满足机型磁盘配置需求，采用板载AHCI直出或以下芯片型号的标准卡或自研卡：SAS3008it、SAS3408it、SAS3216、SAS3416it。 6、▲支持多达14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽（PCIe 4.0速率）。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 7、支持多达4个双宽GPU卡或14个单宽GPU卡。 8、★1GE网卡要求:支持PXE，支持虚拟化应用。 9、★10GE网卡要求:支持PXE，支持DPDK应用（兼容2.2版本），支持SRIOV技术，支持特定五元组（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口和传输层协议）分流到SRIOV VF。 10、接口：标配1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6 个USB 3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口。 11、配件：配套安装导轨。 12、安全性：支持安全机箱，TCM/TPM安全模块，双因素认证，提高系统安全性； 13、▲3D温度展示：支持3D温度展示各组件温度传感器的分布图。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 14、工作温度：支持5-45°C标准工作温度。 |
| 9 | 云主机9 | 1 | 台 | 一、云主机软件模块 - ★配套云计算管理平台软件（按物理节点配置软件授权），支持通过激活弹性计算、块存储、对象存储、云数据库、云网络、云安全、中间件等软件授权提供弹性计算、块存储、对象存储、云数据库、云网络、云安全、中间件等云服务产品，并由云计算管理平台统一提供各类云产品及服务的资源操作控制台。 - ★采用分布式技术架构：平台所有产品（组件）采用分布式技术架构。例如：计算虚拟化引擎、存储系统、SDN网络系统、通讯消息系统、调度系统、数据库系统、大数据处理处理系统、大数据调度引擎系统等。 - 平台租户架构：支持多租户架构；支持单租户内包含多个VPC，满足租户内业务安全访问控制要求。 - 一云多芯：全面兼容x86、ARM多种芯片架构，兼容intel，海光，鲲鹏，飞腾等芯片物理机。 - ★实际配置并提供云平台运营大屏，支持预置大屏和自定义大屏。预置应至少包括租户云资源、云网络监控、云安全监控、云告警监控、多区域云资源等大屏，全方位多维度实时展示云平台的运行和资源使用状态。自定义大屏应提供可视化大屏在线编辑器，支持自定义数据来源，自定义每个内容的不同呈现形式（例如柱状图、饼图、仪表盘、地图等），支持拖拽方式，所见即所得，快速实现业务数据大屏的个性化定制。 - 支持用户管理、用户组管理、组织管理、规格管理、角色管理和计量管理。 - 资源分析：提供资源分析仪表盘，支持按类型、地区、性能、告警、利用率等多种维度的资源实力数据图形化展示以及关键数据的报表导出功能。 - 资源监控与告警：提供云环境中的云产品资源实例提供租户级的资源监控能力；提供云产品资源实例提供租户级的告警通知能力 - 资源运营分析：支持以组织和资源维度统计统计资源报表、配额报表和云监控报表；支持异步导出的各类统计分析报表 - 支持运维任务管理，支持展示系统中运维任务的整体运行情况： - 在运行面板区域，查看当前系统中等待介入、运行中、失败和已完成任务数量的统计信息。单击各统计数值，会跳转到对应的任务页面。 - 在运行中的任务 区域，查看最近24小时内正在运行中的任务。 - 在脚本创建区域，支持可以通过单击或拖拽方式快速创建脚本。支持上传shell以及python脚本。 - 在最近7天运行情况 区域，查看最近7天任务的运行趋势。 - 支持修改任务的灰度策略即调整机器的执行批次。 - 支持删除不再使用的任务 - 支持手动执行方式，在任务创建成功后，按照手动启动该任务。 - 支持当任务中存在断点并运行到断点时，任务将暂停等待人工确认，只有人工确认后任务才能继续执行。 - 支持查看任务的执行情况。 - 告警管理:支持导出历史告警列表。 支持查看告警源详情。如告警说明、参考信息、影响范围及处理步骤等 支持根据监控项类型、产品、服务、等级、状态、开始日期、结束日期及过滤内容来进行过滤查询 支持告警处理（如 处理、处理完成、事件跟踪、上报ITIL等） 导出告警列表里的告警信息 支持告警屏蔽，在告警屏蔽的添加页面，配置需要屏蔽的告警筛选项。支持为已屏蔽的告警解除屏蔽。 支持搜索关键字查询，如集群、产品、服务、等级、状态、监控项名称等，单击查询，可查询到相应的告警事件。单击各色块可跳转至对应的告警事件页面 可以根据业务需要，查询、添加、修改以及删除告警联系人和联系人组。 - 库存管理:支持云主机库存情况查看，云主机库存详情中主要提供按区域、实例类型和日期分页查询某类实例在某个日期的库存情况。 支持块存储、NAS、对象存储、表格存储库存情况查看，历史可用库存（TB）显示近五天存储的库存可用情况；当前已用库存（TB）显示当前存储已用库存和百分比；存储库存详情中可按日期分页查询存储库存详情。 支出RDS数据库实例库存，近期库存显示不同类型的RDS近五天内库存情况。其中，不同的颜色代表不同RDS类型；库存详情中可按引擎、日期分页查询RDS的库存详情。 支持负载均衡服务库存情况查看； - 物理机运维：支持对物理机进行操作系统层面诊断，包括内存使用率，时间同步，kernel故障，磁盘IO负载，删除文件异常，异常网络数据包，TCP链接状态异常，网卡异常，网络丢包等常见异常。 - 对象存储运维：可以统计对象存储Bucket数量，Object数量，可以查看最新数量和按时间段显示增长趋势。 - 物理平台管理:支持按照区域、产品、集群等逐层展开左侧的导航树，查看某个产品某个服务所在的机器列表。 支持将所有物理机相关的信息导出至本地，用于线下查看。 支持按照主机名、IP地址、设备功能角色或SN号搜索并查看某个物理机。 支持按产品维度查看该物理机的基本信息及监控与报警情况。 有严重告警的物理机机柜为红色，一般告警为黄色，无告警的为蓝色。 支持导出所选结构树中的物理机信息 支持新增物理机并显示在机柜图中 - 支运维大盘：支持统计每个Region的告警汇总，按严重等级展示。 支持显示多Region的相关告警、库存和资源信息 支持图形化展示云主机服务、对象存储服务等产品的库存百分比。支持统计每个Region的物理资源。 - 支持容灾备份管理，同城容灾提供统一的账号、权限体系，统一的管理平台。 - 容灾应用侧透明：当主机房故障发生云产品实例级别或云产品集群级别故障时，对应用暴露的服务域名不变，故障切换过程对应用侧透明。整个容灾切换和切回过程无需应用系统在开发过程中做代码编码或故障切换时做运维脚本操作即可在云平台层面自动完成。 - ▲按需容灾：支持对象存储、数据库、大数据等产品按需容灾，备机房建设规模可小于主机房，其中对象存储产品可按照bucket粒度设置是否需要开启同城容灾、关系型数据库可选是否需要跨可用区部署。（提供对象存储产品和关系型数据库支持按需容灾的相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图、软件界面截图、检测报告等其中一项证明） - 同城容灾的网络容灾方案具备套高可靠、全方位冗余、自动化恢复的完整的体系化的解决方案。机房级故障时，网络云产品服务自动切换到备机房，应用挂载负载均衡实例时，双机房对外暴露的一个VIP，机房级容灾切换无需更换IP地址。 - 支持本地、异地多场景的备份统一管理。支持对云数据库、存储、大数据等产品进行统一备份和恢复管理。备份可以兼容Intel、海光、鲲鹏等多指令集架构物理机。 - 备份管理控制台支持管理实例列表、备份仓库、备份计划、恢复任务、迁移计划、告警管理、系统管理、运维管理、帮助文档等功能。统一对本地和异地备份管理，支持基于租户的视角管理备份计划、恢复任务等。 支持存储池管理、授权管理、流控配置、流量统计、资源统计等。支持运营管理员角色，从全局视角查看备份、恢复、监控告警等情况。支持组织管理员角色，管理本组织的备份、恢复、监控告警等情况，对其他组织的应用和资源无访问权限。 - ▲云数据库本地备份恢复：支持MySQL、PostgreSQL、SQLServer、分布式关系型数据库等备份，支持无需安装备份恢复客户端的方式实现数据库实例粒度的备份和恢复，恢复策略支持新建型恢复方式，按备份记录或时间点恢复。支持在恢复任务中创建数据库实例所在的地域/组织/资源集/网络类型/规格参数设置。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图、软件界面截图、检测报告等其中一项证明） 二、云主机硬件模块 （一）★单台配置要求 1、2颗X86处理器（主频≥2.4GHz，单颗内核数≥16核）。 2、256GB DDR4内存。 3、1块480GB SATA SSD硬盘，1块3.84TB NVMe SSD硬盘。 4、Raid卡，含掉电保护模块，满足磁盘配置需求。 5、2个万兆光接口（满配光模块）。 6、热插拔冗余风扇模块和冗余电源模块。 （二）技术参数要求 1、内存：支持多达32个DDR4内存，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，单颗处理器最大容量6TB。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 2、最多可扩展至37个2.5英寸硬盘，同时可扩展4个3.5英寸磁盘。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 3、★NVMe_SSD硬盘：接口类型为U.2 盘或 AIC 皆可;擦写寿命≥0.7DWPD 5年。带掉电保护功能，即有连续数据写入的情况下，异常掉电不丢数据。 4、★SATA_SSD硬盘：采用普通SATA SSD或m.2 SATA SSD。 5、★磁盘控制器类型：sas卡（none-raid）或板载AHCI，non-raid直通，满足机型磁盘配置需求，采用板载AHCI直出或以下芯片型号的标准卡或自研卡：SAS3008it、SAS3408it、SAS3216、SAS3416it。 6、▲支持多达14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽（PCIe 4.0速率）。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 7、支持多达4个双宽GPU卡或14个单宽GPU卡。 8、★1GE网卡要求:支持PXE，支持虚拟化应用。 9、★10GE网卡要求:支持PXE，支持DPDK应用（兼容2.2版本），支持SRIOV技术，支持特定五元组（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口和传输层协议）分流到SRIOV VF。 10、接口：标配1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6 个USB 3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口。 11、配件：配套安装导轨。 12、安全性：支持安全机箱，TCM/TPM安全模块，双因素认证，提高系统安全性； 13、▲3D温度展示：支持3D温度展示各组件温度传感器的分布图。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 14、工作温度：支持5-45°C标准工作温度。 |
| 10 | 云主机10 | 3 | 台 | 一、云主机软件模块 - ★配套云计算管理平台软件（按物理节点配置软件授权），支持通过激活弹性计算、块存储、对象存储、云数据库、云网络、云安全、中间件等软件授权提供弹性计算、块存储、对象存储、云数据库、云网络、云安全、中间件等云服务产品，并由云计算管理平台统一提供各类云产品及服务的资源操作控制台。 - ★采用分布式技术架构：平台所有产品（组件）采用分布式技术架构。例如：计算虚拟化引擎、存储系统、SDN网络系统、通讯消息系统、调度系统、数据库系统、大数据处理处理系统、大数据调度引擎系统等。 - 平台租户架构：支持多租户架构；支持单租户内包含多个VPC，满足租户内业务安全访问控制要求。 - 一云多芯：全面兼容x86、ARM多种芯片架构，兼容intel，海光，鲲鹏，飞腾等芯片物理机。 - ★实际配置并提供云平台运营大屏，支持预置大屏和自定义大屏。预置应至少包括租户云资源、云网络监控、云安全监控、云告警监控、多区域云资源等大屏，全方位多维度实时展示云平台的运行和资源使用状态。自定义大屏应提供可视化大屏在线编辑器，支持自定义数据来源，自定义每个内容的不同呈现形式（例如柱状图、饼图、仪表盘、地图等），支持拖拽方式，所见即所得，快速实现业务数据大屏的个性化定制。 - 支持用户管理、用户组管理、组织管理、规格管理、角色管理和计量管理。 - 资源分析：提供资源分析仪表盘，支持按类型、地区、性能、告警、利用率等多种维度的资源实力数据图形化展示以及关键数据的报表导出功能。 - 资源监控与告警：提供云环境中的云产品资源实例提供租户级的资源监控能力；提供云产品资源实例提供租户级的告警通知能力 - 资源运营分析：支持以组织和资源维度统计统计资源报表、配额报表和云监控报表；支持异步导出的各类统计分析报表 - 支持运维任务管理，支持展示系统中运维任务的整体运行情况： - 在运行面板区域，查看当前系统中等待介入、运行中、失败和已完成任务数量的统计信息。单击各统计数值，会跳转到对应的任务页面。 - 在运行中的任务 区域，查看最近24小时内正在运行中的任务。 - 在脚本创建区域，支持可以通过单击或拖拽方式快速创建脚本。支持上传shell以及python脚本。 - 在最近7天运行情况 区域，查看最近7天任务的运行趋势。 - 支持修改任务的灰度策略即调整机器的执行批次。 - 支持删除不再使用的任务 - 支持手动执行方式，在任务创建成功后，按照手动启动该任务。 - 支持当任务中存在断点并运行到断点时，任务将暂停等待人工确认，只有人工确认后任务才能继续执行。 - 支持查看任务的执行情况。 - 告警管理:支持导出历史告警列表。支持查看告警源详情。如告警说明、参考信息、影响范围及处理步骤等 支持根据监控项类型、产品、服务、等级、状态、开始日期、结束日期及过滤内容来进行过滤查询 支持告警处理（如 处理、处理完成、事件跟踪、上报ITIL等） 导出告警列表里的告警信息 支持告警屏蔽，在告警屏蔽的添加页面，配置需要屏蔽的告警筛选项。支持为已屏蔽的告警解除屏蔽。 支持搜索关键字查询，如集群、产品、服务、等级、状态、监控项名称等，单击查询，可查询到相应的告警事件。单击各色块可跳转至对应的告警事件页面 可以根据业务需要，查询、添加、修改以及删除告警联系人和联系人组。 - 库存管理:支持云主机库存情况查看，云主机库存详情中主要提供按区域、实例类型和日期分页查询某类实例在某个日期的库存情况。 支持块存储、NAS、对象存储、表格存储库存情况查看，历史可用库存（TB）显示近五天存储的库存可用情况；当前已用库存（TB）显示当前存储已用库存和百分比；存储库存详情中可按日期分页查询存储库存详情。 支出RDS数据库实例库存，近期库存显示不同类型的RDS近五天内库存情况。其中，不同的颜色代表不同RDS类型；库存详情中可按引擎、日期分页查询RDS的库存详情。 支持负载均衡服务库存情况查看； - 物理机运维：支持对物理机进行操作系统层面诊断，包括内存使用率，时间同步，kernel故障，磁盘IO负载，删除文件异常，异常网络数据包，TCP链接状态异常，网卡异常，网络丢包等常见异常。 - 对象存储运维：可以统计对象存储Bucket数量，Object数量，可以查看最新数量和按时间段显示增长趋势。 - 物理平台管理:支持按照区域、产品、集群等逐层展开左侧的导航树，查看某个产品某个服务所在的机器列表。 支持将所有物理机相关的信息导出至本地，用于线下查看。 支持按照主机名、IP地址、设备功能角色或SN号搜索并查看某个物理机。 支持按产品维度查看该物理机的基本信息及监控与报警情况。 有严重告警的物理机机柜为红色，一般告警为黄色，无告警的为蓝色。 支持导出所选结构树中的物理机信息 支持新增物理机并显示在机柜图中 - 支运维大盘：支持统计每个Region的告警汇总，按严重等级展示。 支持显示多Region的相关告警、库存和资源信息 支持图形化展示云主机服务、对象存储服务等产品的库存百分比。支持统计每个Region的物理资源。 - 支持容灾备份管理，同城容灾提供统一的账号、权限体系，统一的管理平台。 - 容灾应用侧透明：当主机房故障发生云产品实例级别或云产品集群级别故障时，对应用暴露的服务域名不变，故障切换过程对应用侧透明。整个容灾切换和切回过程无需应用系统在开发过程中做代码编码或故障切换时做运维脚本操作即可在云平台层面自动完成。 - ▲按需容灾：支持对象存储、数据库、大数据等产品按需容灾，备机房建设规模可小于主机房，其中对象存储产品可按照bucket粒度设置是否需要开启同城容灾、关系型数据库可选是否需要跨可用区部署。（提供对象存储产品和关系型数据库支持按需容灾的相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图、软件界面截图、检测报告等其中一项证明） - 同城容灾的网络容灾方案具备套高可靠、全方位冗余、自动化恢复的完整的体系化的解决方案。机房级故障时，网络云产品服务自动切换到备机房，应用挂载负载均衡实例时，双机房对外暴露的一个VIP，机房级容灾切换无需更换IP地址。 - 支持本地、异地多场景的备份统一管理。支持对云数据库、存储、大数据等产品进行统一备份和恢复管理。备份可以兼容Intel、海光、鲲鹏等多指令集架构物理机。 - 备份管理控制台支持管理实例列表、备份仓库、备份计划、恢复任务、迁移计划、告警管理、系统管理、运维管理、帮助文档等功能。统一对本地和异地备份管理，支持基于租户的视角管理备份计划、恢复任务等。 支持存储池管理、授权管理、流控配置、流量统计、资源统计等。支持运营管理员角色，从全局视角查看备份、恢复、监控告警等情况。支持组织管理员角色，管理本组织的备份、恢复、监控告警等情况，对其他组织的应用和资源无访问权限。 - ▲云数据库本地备份恢复：支持MySQL、PostgreSQL、SQLServer、分布式关系型数据库等备份，支持无需安装备份恢复客户端的方式实现数据库实例粒度的备份和恢复，恢复策略支持新建型恢复方式，按备份记录或时间点恢复。支持在恢复任务中创建数据库实例所在的地域/组织/资源集/网络类型/规格参数设置。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图、软件界面截图、检测报告等其中一项证明） 二、云主机硬件模块 （一）★单台配置要求 1、2颗X86处理器（主频≥2.4GHz，单颗内核数≥16核）。 2、768GB DDR4内存。 3、2块480GB SATA SSD硬盘，4块3.84TB NVMe SSD硬盘，12块8TB SATA HDD硬盘。 4、Raid卡，含掉电保护模块，满足磁盘配置需求。 5、2个千兆电接口，4个万兆光接口（满配光模块）。 6、热插拔冗余风扇模块和冗余电源模块。 （二）技术参数要求 1、内存：支持多达32个DDR4内存，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，单颗处理器最大容量6TB。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 2、最多可扩展至37个2.5英寸硬盘，同时可扩展4个3.5英寸磁盘。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 3、★NVMe_SSD硬盘：标准nvme协议，支持spdk，接口类型为U.2 盘或 AIC盘。使用Intel 或三星企业级主流型号（Intel：P3500、P3600、P3700、P4500、P4510、P5510，三星：PM1725A、PM983、PM963、PM9A3）。擦写寿命： >=0.7DWPD 5年；带掉电保护功能：即有连续数据写入的情况下，异常掉电不丢数据。 4、★SATA_SSD硬盘：采用普通SATA SSD或m.2 SATA SSD。 5、★磁盘控制器类型：sas卡（none-raid），满足以下任一要求： （1）板载磁盘控制器AHCI直出。 （2）sas卡基于LSI SAS3008、SAS3408、SAS3808、SAS3816主控芯片的板卡或自研卡。 （3）raid卡直通模式，基于LSI SAS3108、SAS3508、SAS3908 主控芯片的板卡或自研卡。 6、▲支持多达14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽（PCIe 4.0速率）。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 7、支持多达4个双宽GPU卡或14个单宽GPU卡。 8、★1GE网卡要求:支持PXE，支持虚拟化应用。 9、★10GE网卡要求:支持PXE，支持DPDK应用（兼容2.2版本），支持SRIOV技术，支持特定五元组（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口和传输层协议）分流到SRIOV VF。支持UEFI/Legacy模式下的PXE启动。 10、接口：标配1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6 个USB 3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口。 11、配件：配套安装导轨。 12、安全性：支持安全机箱，TCM/TPM安全模块，双因素认证，提高系统安全性； 13、▲3D温度展示：支持3D温度展示各组件温度传感器的分布图。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 14、工作温度：支持5-45°C标准工作温度。 |
| 11 | 云主机11 | 4 | 台 | 一、云主机软件模块 - ★配套云计算管理平台软件（按物理节点配置软件授权），支持通过激活弹性计算、块存储、对象存储、云数据库、云网络、云安全、中间件等软件授权提供弹性计算、块存储、对象存储、云数据库、云网络、云安全、中间件等云服务产品，并由云计算管理平台统一提供各类云产品及服务的资源操作控制台。 - ★采用分布式技术架构：平台所有产品（组件）采用分布式技术架构。例如：计算虚拟化引擎、存储系统、SDN网络系统、通讯消息系统、调度系统、数据库系统、大数据处理处理系统、大数据调度引擎系统等。 - 平台租户架构：支持多租户架构；支持单租户内包含多个VPC，满足租户内业务安全访问控制要求。 - 一云多芯：全面兼容x86、ARM多种芯片架构，兼容intel，海光，鲲鹏，飞腾等芯片物理机。 - ★实际配置并提供云平台运营大屏，支持预置大屏和自定义大屏。预置应至少包括租户云资源、云网络监控、云安全监控、云告警监控、多区域云资源等大屏，全方位多维度实时展示云平台的运行和资源使用状态。自定义大屏应提供可视化大屏在线编辑器，支持自定义数据来源，自定义每个内容的不同呈现形式（例如柱状图、饼图、仪表盘、地图等），支持拖拽方式，所见即所得，快速实现业务数据大屏的个性化定制。 - 支持用户管理、用户组管理、组织管理、规格管理、角色管理和计量管理。 - 资源分析：提供资源分析仪表盘，支持按类型、地区、性能、告警、利用率等多种维度的资源实力数据图形化展示以及关键数据的报表导出功能。 - 资源监控与告警：提供云环境中的云产品资源实例提供租户级的资源监控能力；提供云产品资源实例提供租户级的告警通知能力 - 资源运营分析：支持以组织和资源维度统计统计资源报表、配额报表和云监控报表；支持异步导出的各类统计分析报表 - 支持运维任务管理，支持展示系统中运维任务的整体运行情况： - 在运行面板区域，查看当前系统中等待介入、运行中、失败和已完成任务数量的统计信息。单击各统计数值，会跳转到对应的任务页面。 - 在运行中的任务 区域，查看最近24小时内正在运行中的任务。 - 在脚本创建区域，支持可以通过单击或拖拽方式快速创建脚本。支持上传shell以及python脚本。 - 在最近7天运行情况 区域，查看最近7天任务的运行趋势。 - 支持修改任务的灰度策略即调整机器的执行批次。 - 支持删除不再使用的任务 - 支持手动执行方式，在任务创建成功后，按照手动启动该任务。 - 支持当任务中存在断点并运行到断点时，任务将暂停等待人工确认，只有人工确认后任务才能继续执行。 - 支持查看任务的执行情况。 - 告警管理:支持导出历史告警列表。 支持查看告警源详情。如告警说明、参考信息、影响范围及处理步骤等 支持根据监控项类型、产品、服务、等级、状态、开始日期、结束日期及过滤内容来进行过滤查询 支持告警处理（如 处理、处理完成、事件跟踪、上报ITIL等） 导出告警列表里的告警信息 支持告警屏蔽，在告警屏蔽的添加页面，配置需要屏蔽的告警筛选项。支持为已屏蔽的告警解除屏蔽。 支持搜索关键字查询，如集群、产品、服务、等级、状态、监控项名称等，单击查询，可查询到相应的告警事件。单击各色块可跳转至对应的告警事件页面 可以根据业务需要，查询、添加、修改以及删除告警联系人和联系人组。 - 库存管理:支持云主机库存情况查看，云主机库存详情中主要提供按区域、实例类型和日期分页查询某类实例在某个日期的库存情况。 支持块存储、NAS、对象存储、表格存储库存情况查看，历史可用库存（TB）显示近五天存储的库存可用情况；当前已用库存（TB）显示当前存储已用库存和百分比；存储库存详情中可按日期分页查询存储库存详情。 支出RDS数据库实例库存，近期库存显示不同类型的RDS近五天内库存情况。其中，不同的颜色代表不同RDS类型；库存详情中可按引擎、日期分页查询RDS的库存详情。 支持负载均衡服务库存情况查看； - 物理机运维：支持对物理机进行操作系统层面诊断，包括内存使用率，时间同步，kernel故障，磁盘IO负载，删除文件异常，异常网络数据包，TCP链接状态异常，网卡异常，网络丢包等常见异常。 - 对象存储运维：可以统计对象存储Bucket数量，Object数量，可以查看最新数量和按时间段显示增长趋势。 - 物理平台管理:支持按照区域、产品、集群等逐层展开左侧的导航树，查看某个产品某个服务所在的机器列表。 支持将所有物理机相关的信息导出至本地，用于线下查看。 支持按照主机名、IP地址、设备功能角色或SN号搜索并查看某个物理机。 支持按产品维度查看该物理机的基本信息及监控与报警情况。 有严重告警的物理机机柜为红色，一般告警为黄色，无告警的为蓝色。 支持导出所选结构树中的物理机信息 支持新增物理机并显示在机柜图中 - 支运维大盘：支持统计每个Region的告警汇总，按严重等级展示。 支持显示多Region的相关告警、库存和资源信息 支持图形化展示云主机服务、对象存储服务等产品的库存百分比。支持统计每个Region的物理资源。 - 支持容灾备份管理，同城容灾提供统一的账号、权限体系，统一的管理平台。 - 容灾应用侧透明：当主机房故障发生云产品实例级别或云产品集群级别故障时，对应用暴露的服务域名不变，故障切换过程对应用侧透明。整个容灾切换和切回过程无需应用系统在开发过程中做代码编码或故障切换时做运维脚本操作即可在云平台层面自动完成。 - ▲按需容灾：支持对象存储、数据库、大数据等产品按需容灾，备机房建设规模可小于主机房，其中对象存储产品可按照bucket粒度设置是否需要开启同城容灾、关系型数据库可选是否需要跨可用区部署。（提供对象存储产品和关系型数据库支持按需容灾的相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图、软件界面截图、检测报告等其中一项证明） - 同城容灾的网络容灾方案具备套高可靠、全方位冗余、自动化恢复的完整的体系化的解决方案。机房级故障时，网络云产品服务自动切换到备机房，应用挂载负载均衡实例时，双机房对外暴露的一个VIP，机房级容灾切换无需更换IP地址。 - 支持本地、异地多场景的备份统一管理。支持对云数据库、存储、大数据等产品进行统一备份和恢复管理。备份可以兼容Intel、海光、鲲鹏等多指令集架构物理机。 - 备份管理控制台支持管理实例列表、备份仓库、备份计划、恢复任务、迁移计划、告警管理、系统管理、运维管理、帮助文档等功能。统一对本地和异地备份管理，支持基于租户的视角管理备份计划、恢复任务等。 支持存储池管理、授权管理、流控配置、流量统计、资源统计等。支持运营管理员角色，从全局视角查看备份、恢复、监控告警等情况。支持组织管理员角色，管理本组织的备份、恢复、监控告警等情况，对其他组织的应用和资源无访问权限。 - ▲云数据库本地备份恢复：支持MySQL、PostgreSQL、SQLServer、分布式关系型数据库等备份，支持无需安装备份恢复客户端的方式实现数据库实例粒度的备份和恢复，恢复策略支持新建型恢复方式，按备份记录或时间点恢复。支持在恢复任务中创建数据库实例所在的地域/组织/资源集/网络类型/规格参数设置。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图、软件界面截图、检测报告等其中一项证明） 二、云主机硬件模块 （一）★单台配置要求 1、2颗X86处理器（主频≥2.1GHz，单颗内核数≥24核）。 2、1024GB DDR4内存。 3、2块480GB SATA SSD硬盘，4块3.84TB NVMe SSD硬盘，12块12TB SATA HDD硬盘。 4、Raid卡，含掉电保护模块，满足磁盘配置需求。 5、2个千兆电接口，4个万兆光接口（满配光模块）。 6、热插拔冗余风扇模块和冗余电源模块。 （二）技术参数要求 1、内存：支持多达32个DDR4内存，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，单颗处理器最大容量6TB。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 2、最多可扩展至37个2.5英寸硬盘，同时可扩展4个3.5英寸磁盘。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 3、★NVMe_SSD硬盘：接口类型为U.2 盘或 AIC 皆可；擦写寿命≥0.7DWPD 5年;带掉电保护功能，即有连续数据写入的情况下，异常掉电不丢数据。 4、★SATA_SSD硬盘：采用普通SATA SSD或m.2 SATA SSD。 5、★磁盘控制器类型：sas卡（none-raid）或板载AHCI，non-raid直通，满足机型磁盘配置需求，采用板载AHCI直出或以下芯片型号的标准卡或自研卡：SAS3008it、SAS3408it、SAS3216、SAS3416it。 6、▲支持多达14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽（PCIe 4.0速率）。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 7、支持多达4个双宽GPU卡或14个单宽GPU卡。 8、★1GE网卡要求:支持PXE，支持虚拟化应用。 9、★10GE网卡要求:支持PXE，支持DPDK应用（兼容2.2版本），支持SRIOV技术，支持特定五元组（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口和传输层协议）分流到SRIOV VF。 10、接口：标配1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6 个USB 3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口。 11、配件：配套安装导轨。 12、安全性：支持安全机箱，TCM/TPM安全模块，双因素认证，提高系统安全性； 13、▲3D温度展示：支持3D温度展示各组件温度传感器的分布图。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 14、工作温度：支持5-45°C标准工作温度。 |
| 12 | 云主机12 | 8 | 台 | 一、云主机软件模块 - ★配套云计算管理平台软件（按物理节点配置软件授权），支持通过激活弹性计算、块存储、对象存储、云数据库、云网络、云安全、中间件等软件授权提供弹性计算、块存储、对象存储、云数据库、云网络、云安全、中间件等云服务产品，并由云计算管理平台统一提供各类云产品及服务的资源操作控制台。 - ★采用分布式技术架构：平台所有产品（组件）采用分布式技术架构。例如：计算虚拟化引擎、存储系统、SDN网络系统、通讯消息系统、调度系统、数据库系统、大数据处理处理系统、大数据调度引擎系统等。 - 平台租户架构：支持多租户架构；支持单租户内包含多个VPC，满足租户内业务安全访问控制要求。 - 一云多芯：全面兼容x86、ARM多种芯片架构，兼容intel，海光，鲲鹏，飞腾等芯片物理机。 - ★实际配置并提供云平台运营大屏，支持预置大屏和自定义大屏。预置应至少包括租户云资源、云网络监控、云安全监控、云告警监控、多区域云资源等大屏，全方位多维度实时展示云平台的运行和资源使用状态。自定义大屏应提供可视化大屏在线编辑器，支持自定义数据来源，自定义每个内容的不同呈现形式（例如柱状图、饼图、仪表盘、地图等），支持拖拽方式，所见即所得，快速实现业务数据大屏的个性化定制。 - 支持用户管理、用户组管理、组织管理、规格管理、角色管理和计量管理。 - 资源分析：提供资源分析仪表盘，支持按类型、地区、性能、告警、利用率等多种维度的资源实力数据图形化展示以及关键数据的报表导出功能。 - 资源监控与告警：提供云环境中的云产品资源实例提供租户级的资源监控能力；提供云产品资源实例提供租户级的告警通知能力 - 资源运营分析：支持以组织和资源维度统计统计资源报表、配额报表和云监控报表；支持异步导出的各类统计分析报表 - 支持运维任务管理，支持展示系统中运维任务的整体运行情况： - 在运行面板区域，查看当前系统中等待介入、运行中、失败和已完成任务数量的统计信息。单击各统计数值，会跳转到对应的任务页面。 - 在运行中的任务 区域，查看最近24小时内正在运行中的任务。 - 在脚本创建区域，支持可以通过单击或拖拽方式快速创建脚本。支持上传shell以及python脚本。 - 在最近7天运行情况 区域，查看最近7天任务的运行趋势。 - 支持修改任务的灰度策略即调整机器的执行批次。 - 支持删除不再使用的任务 - 支持手动执行方式，在任务创建成功后，按照手动启动该任务。 - 支持当任务中存在断点并运行到断点时，任务将暂停等待人工确认，只有人工确认后任务才能继续执行。 - 支持查看任务的执行情况。 - 告警管理:支持导出历史告警列表。 支持查看告警源详情。如告警说明、参考信息、影响范围及处理步骤等 支持根据监控项类型、产品、服务、等级、状态、开始日期、结束日期及过滤内容来进行过滤查询 支持告警处理（如 处理、处理完成、事件跟踪、上报ITIL等） 导出告警列表里的告警信息 支持告警屏蔽，在告警屏蔽的添加页面，配置需要屏蔽的告警筛选项。支持为已屏蔽的告警解除屏蔽。 支持搜索关键字查询，如集群、产品、服务、等级、状态、监控项名称等，单击查询，可查询到相应的告警事件。单击各色块可跳转至对应的告警事件页面 可以根据业务需要，查询、添加、修改以及删除告警联系人和联系人组。 - 库存管理:支持云主机库存情况查看，云主机库存详情中主要提供按区域、实例类型和日期分页查询某类实例在某个日期的库存情况。 支持块存储、NAS、对象存储、表格存储库存情况查看，历史可用库存（TB）显示近五天存储的库存可用情况；当前已用库存（TB）显示当前存储已用库存和百分比；存储库存详情中可按日期分页查询存储库存详情。 支出RDS数据库实例库存，近期库存显示不同类型的RDS近五天内库存情况。其中，不同的颜色代表不同RDS类型；库存详情中可按引擎、日期分页查询RDS的库存详情。 支持负载均衡服务库存情况查看； - 物理机运维：支持对物理机进行操作系统层面诊断，包括内存使用率，时间同步，kernel故障，磁盘IO负载，删除文件异常，异常网络数据包，TCP链接状态异常，网卡异常，网络丢包等常见异常。 - 对象存储运维：可以统计对象存储Bucket数量，Object数量，可以查看最新数量和按时间段显示增长趋势。 - 物理平台管理:支持按照区域、产品、集群等逐层展开左侧的导航树，查看某个产品某个服务所在的机器列表。 支持将所有物理机相关的信息导出至本地，用于线下查看。 支持按照主机名、IP地址、设备功能角色或SN号搜索并查看某个物理机。 支持按产品维度查看该物理机的基本信息及监控与报警情况。 有严重告警的物理机机柜为红色，一般告警为黄色，无告警的为蓝色。 支持导出所选结构树中的物理机信息 支持新增物理机并显示在机柜图中 - 支运维大盘：支持统计每个Region的告警汇总，按严重等级展示。 支持显示多Region的相关告警、库存和资源信息 支持图形化展示云主机服务、对象存储服务等产品的库存百分比。支持统计每个Region的物理资源。 - 支持容灾备份管理，同城容灾提供统一的账号、权限体系，统一的管理平台。 - 容灾应用侧透明：当主机房故障发生云产品实例级别或云产品集群级别故障时，对应用暴露的服务域名不变，故障切换过程对应用侧透明。整个容灾切换和切回过程无需应用系统在开发过程中做代码编码或故障切换时做运维脚本操作即可在云平台层面自动完成。 - ▲按需容灾：支持对象存储、数据库、大数据等产品按需容灾，备机房建设规模可小于主机房，其中对象存储产品可按照bucket粒度设置是否需要开启同城容灾、关系型数据库可选是否需要跨可用区部署。（提供对象存储产品和关系型数据库支持按需容灾的彩页、官网截图或软件界面截图作为相关证明材料） - 同城容灾的网络容灾方案具备套高可靠、全方位冗余、自动化恢复的完整的体系化的解决方案。机房级故障时，网络云产品服务自动切换到备机房，应用挂载负载均衡实例时，双机房对外暴露的一个VIP，机房级容灾切换无需更换IP地址。 - 支持本地、异地多场景的备份统一管理。支持对云数据库、存储、大数据等产品进行统一备份和恢复管理。备份可以兼容Intel、海光、鲲鹏等多指令集架构物理机。 - 备份管理控制台支持管理实例列表、备份仓库、备份计划、恢复任务、迁移计划、告警管理、系统管理、运维管理、帮助文档等功能。统一对本地和异地备份管理，支持基于租户的视角管理备份计划、恢复任务等。 支持存储池管理、授权管理、流控配置、流量统计、资源统计等。支持运营管理员角色，从全局视角查看备份、恢复、监控告警等情况。支持组织管理员角色，管理本组织的备份、恢复、监控告警等情况，对其他组织的应用和资源无访问权限。 - ▲云数据库本地备份恢复：支持MySQL、PostgreSQL、SQLServer、分布式关系型数据库等备份，支持无需安装备份恢复客户端的方式实现数据库实例粒度的备份和恢复，恢复策略支持新建型恢复方式，按备份记录或时间点恢复。支持在恢复任务中创建数据库实例所在的地域/组织/资源集/网络类型/规格参数设置。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图、软件界面截图、检测报告等其中一项证明） 二、★云主机硬件模块 （一）单台配置要求 1、2颗X86处理器（主频≥2.1GHz，单颗内核数≥24核） 2、1024GB DDR4内存。 3、1块480GB SATA SSD硬盘，2块3.84TB NVMe SSD硬盘。 4、Raid卡，含掉电保护模块，满足磁盘配置需求。 5、2个万兆光接口（满配光模块）。 6、热插拔冗余风扇模块和冗余电源模块。 （二）技术参数要求 1、内存：支持多达32个DDR4内存，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，单颗处理器最大容量6TB。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 2、最多可扩展至37个2.5英寸硬盘，同时可扩展4个3.5英寸硬盘。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 3、★NVMe_SSD硬盘：接口类型为U.2 盘或 AIC 皆可；擦写寿命≥0.7DWPD 5年;带掉电保护功能，即有连续数据写入的情况下，异常掉电不丢数据。 4、★SATA_SSD硬盘：采用普通SATA SSD或m.2 SATA SSD。 5、★磁盘控制器类型：sas卡（none-raid）或板载AHCI，non-raid直通，满足机型磁盘配置需求，采用板载AHCI直出或以下芯片型号的标准卡或自研卡：SAS3008it、SAS3408it、SAS3216、SAS3416it。 6、▲支持多达14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽（PCIe 4.0速率）。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 7、支持多达4个双宽GPU卡或14个单宽GPU卡。 8、★1GE网卡要求:支持PXE，支持虚拟化应用。 9、★10GE网卡要求:支持PXE，支持DPDK应用（兼容2.2版本），支持SRIOV技术，支持特定五元组（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口和传输层协议）分流到SRIOV VF。 10、接口：标配1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6 个USB 3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口。 11、配件：配套安装导轨。 12、安全性：支持安全机箱，TCM/TPM安全模块，双因素认证，提高系统安全性； 13、▲3D温度展示：支持3D温度展示各组件温度传感器的分布图。（提供相关证明材料：包括但不限于彩页、官网、功能截图、第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等其中一项证明） 14、工作温度：支持5-45°C标准工作温度。 |
| 13 | NTP时钟源 | 1 | 台 | - 网卡：10GE(SPF+)>=2 1GE(RJ45)>=2 - 电源：1+1冗余电源设计 - IO接口：USB接口数量>=2 VGA口>=1 Serial Console>=1 - 授时模块：支持单/多模北斗授时，支持单/多模GPS授时 - 守时模块：铷原子钟 - 守时精度<1us - 守时误差小于等于5ms/1年 - 授时精度<=1.5ms - NTP请求量>=14000次/s - 协议支持：NTP（V1/V2/V3/V4）、SNTP、SNMP、UDP、Telnet、IP、TCP - 用户容量>=4W - 加密协议：MD5&证书 - 天线勘探部署与避雷器部署 |
| 14 | 互联交换机 | 2 | 台 | 一、★单台配置要求 1、10 GE 光接口≥48个，40 GE光接口≥6个，带外管理以太网口≥2个。 2、配置≥4个40GBASE-SR4 QSFP 光模块-100m@om3,150m@om4，≥6个SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)，≥6个SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)，≥3个SFP+ 万兆模块(1550nm,40km,LC)，≥3个SFP+ 万兆模块(1550nm,80km,LC)。 3、2个交流电源模块， 5个风扇模块。 二、技术参数要求 1、★所投产品交换容量≥4.8Tbps，转发性能≥2000Mpps。 2、支持高密度100GE/40GE/10GE端口，满足高性能数据中心10GE服务器高密接入需求。 3、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+。 4、支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 5、▲要求设备支持PFC、ECN、DCBX等数据中心无丢包特性，满足FC存储业务及高性能计算业务的低延时和无丢包需求。（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明)。 6、▲支持Telemetry Stream功能，支持全硬件采集上送，解放CPU资源并且可以支持最大全流量1:1采样。（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明)。 7、▲支持MOD功能，不占用路由资源。（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明)。 8、支持VxLAN集中式网关互通功能。 9、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms。 10、支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预。 11、支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2。 |
| 15 | 核心交换机 | 2 | 台 | 一、★单台配置要求 1、提供业务槽位数≥8个，配置≥4块16端口QSFP28以太网光接口板卡。 2、≥18个40GBASE-SR4 QSFP 光模块-100m@om3,150m@om4，≥10个千兆光转电模块。 3、配置不少于2个模块化交流电源，最大支持4个电源插槽，配置不少于5个风扇模块。 二、技术参数要求 1、★整机交换容量≥25.6Tbps，最大包转发率≥8000Mpps。 2、具备强大的转发能力，具有灵活的子卡配置，最大支持32个400GE端口或者128个100GE端口。 3、主控交换卡、电源、接口模块、风扇、等关键部件可热插拔。 4、▲IFP支持Openflow流表灵活，资源丰富，同时可以支持精确匹配ACL。（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明） 5、▲支持强大的可视化能力，支持ERSPAN，INT，gRPC，MOD等多个可视化特性，能够把设备运行中的系统信息、缓存信息、拥塞状态、报文转发路径、丢包信息、转发时延等实时供给控制台，从而实现交换机的可视化，结合AI技术可以实现数据中心网络的智能运维。（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明） 6、支持VxLAN 网关，支持基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通。 7、支持BFD，能够实现BFD与OSPF/VRRP联动。支持BFD 3ms最小探测间隔测试。 8、支持sflow、Netstream流量统计和分析功能。 9、支持IGMPv1/v2/v3 Snooping。 10、支持CPU保护技术。 11、主控交换卡、电源、接口模块、风扇、等关键部件可热插拔。 12、▲支持Telemetry Stream功能，支持全硬件采集上送，解放CPU资源并且可以支持最大全流量1:1采样。（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明） |
| 16 | 接入交换机-万兆 | 6 | 台 | 一、★单台配置要求 1、10 GE 光接口≥48个，40 GE光接口≥6个，带外管理以太网口≥2个。 2、配置≥4个40GBASE-SR4 QSFP 光模块-100m@om3,150m@om4，≥38个SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)，1条QSFP电缆(5m)。 3、提供不少于2个交流电源模块，不少于5个风扇模块。 二、技术参数要求 1、★所投产品交换容量≥4.8Tbps，转发性能≥2000Mpps。 2、支持高密度100GE/40GE/10GE端口，满足高性能数据中心10GE服务器高密接入需求。 3、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+。 4、支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。 5、▲要求设备支持PFC、ECN、DCBX等数据中心无丢包特性，满足FC存储业务及高性能计算业务的低延时和无丢包需求。（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明) 6、▲支持Telemetry Stream功能，支持全硬件采集上送，解放CPU资源并且可以支持最大全流量1:1采样。（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明) 7、▲支持MOD功能，不占用路由资源。（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明) 8、支持VxLAN集中式网关互通功能。 9、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms。 10、支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预。 11、支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2。 |
| 17 | 综合接入交换机 | 2 | 台 | 一、★单台配置要求 1、10 GE 光接口≥48个，40 GE光接口≥6个，带外管理以太网口≥2个。 2、配置≥6个40GBASE-SR4 QSFP 光模块-100m@om3,150m@om4，≥24个SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)。 3、提供不少于2个交流电源模块，不少于5个风扇模块。 二、技术参数要求 1、★所投产品交换容量≥4.8Tbps，转发性能≥2000Mpps。 2、支持高密度100GE/40GE/10GE端口，满足高性能数据中心10GE服务器高密接入需求。 3、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+。 4、支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 5、▲要求设备支持PFC、ECN、DCBX等数据中心无丢包特性，满足FC存储业务及高性能计算业务的低延时和无丢包需求。（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明) 6、▲支持Telemetry Stream功能，支持全硬件采集上送，解放CPU资源并且可以支持最大全流量1:1采样（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明) 7、▲支持MOD功能，不占用路由资源。（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明) 8、支持VxLAN集中式网关互通功能。 9、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms。 10、支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预。 11、支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2。 |
| 18 | VPC接入交换机 | 2 | 台 | 一、★单台配置要求 1、10 GE 光接口≥48个，40 GE光接口≥6个，带外管理以太网口≥2个。 2、配置≥3个千兆光转电模块，≥20个SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)，≥6个SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)。 3、提供不少于2个交流电源模块，不少于5个风扇模块。 二、技术参数要求 1、★所投产品交换容量≥4.8Tbps，转发性能≥2000Mpps。 2、支持高密度100GE/40GE/10GE端口，满足高性能数据中心10GE服务器高密接入需求。 3、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+。 4、支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 5、▲要求设备支持PFC、ECN、DCBX等数据中心无丢包特性，满足FC存储业务及高性能计算业务的低延时和无丢包需求。（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明) 6、▲支持Telemetry Stream功能，支持全硬件采集上送，解放CPU资源并且可以支持最大全流量1:1采样。（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明) 7、▲支持MOD功能，不占用路由资源。（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明) 8、支持VxLAN集中式网关互通功能。 9、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms。 10、支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预。 11、支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2。 |
| 19 | 管理核心交换机 | 2 | 台 | 一、★单台配置要求 1、1000BASE-T口≥48个，SFP+口≥4个，40 GE光接口≥2个，带外管理以太网口≥2个。 2、配置≥2个SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)。 3、2个交流电源模块，2个风扇模块。 二、技术参数要求 1、★所投产品交换容量≥1.28Tbps，转发性能≥252Mpps。 2、支持前面板出口，布线灵活方便。 3、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+。 4、支持IPv4和IPv6环境下的策略路由。 5、支持BGP-EVPN、支持GRE Tunnel。 6、具备设备级和链路级的多重可靠性保护。采用过流保护、过压保护和过热保护技术。整机支持电源和风扇的故障检测及告警，支持风扇未插自动保护功能，避免芯片损坏，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速。 7、支持VxLAN集中式网关互通功能。 8、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms。 9、支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预。 10、支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2。 |
| 20 | 网络设备带外汇聚交换机 | 1 | 台 | 一、★单台配置要求 1、提供≥48个10/100/1000BASE-T电口，≥4个非复用的SFP+光端口,≥1个Mircro USB接口。 2、2个可插拔交流电源模块。 二、技术参数要求 1、★交换容量≥432Gbps,包转发速率≥126Mpps。 2、支持CPU保护功能。 3、支持网络堆叠本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理， 最大堆叠台数≥9台。 4、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms。 5、▲支持丰富的链路级可靠性技术，包括LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link等保护协议，支持网络虚拟化技术，支持1：N冗余备份，支持环形堆叠，支持跨设备的链路聚合，极大提高网络可靠性。（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明) 6、支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能，精确保障用户体验。 7、具备设备级和链路级的多重可靠性保护。硬件支持过流保护、过压保护和过热保护技术；支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速。 8、采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。 9、▲支持sFlow功能，对网络上的数据包进行采样，在千兆/万兆高速的网络上精确地监控网络流量，用于对网络流量进行统计分析和控制。（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明) 10、支持单端口多认证的统一部署方式，使得用户可以选择任何一种适合的认证机制来进行认证，且只需要通过一种方式的认证即可实现接入。（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明) |
| 21 | 万兆带外接入交换机 | 3 | 台 | 一、★单台配置要求 1、提供≥48个10/100/1000BASE-T电口，≥4个非复用的SFP+光端口,≥1个Mircro USB接口。 2、2个可插拔交流电源模块。 3、4个千兆光转电模块。 二、技术参数要求 1、★交换容量≥432Gbps,包转发速率≥126Mpps。 2、支持CPU保护功能。 3、支持网络堆叠本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理， 最大堆叠台数≥9台。 4、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms。 5、▲支持丰富的链路级可靠性技术，包括LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link等保护协议，支持网络虚拟化技术，支持1：N冗余备份，支持环形堆叠，支持跨设备的链路聚合，极大提高网络可靠性。（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明) 6、支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能，精确保障用户体验。 7、具备设备级和链路级的多重可靠性保护。硬件支持过流保护、过压保护和过热保护技术；支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速。 8、采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。 9、▲支持sFlow功能，对网络上的数据包进行采样，在千兆/万兆高速的网络上精确地监控网络流量，用于对网络流量进行统计分析和控制。（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明) 10、支持单端口多认证的统一部署方式，使得用户可以选择任何一种适合的认证机制来进行认证，且只需要通过一种方式的认证即可实现接入。（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明) |
| 22 | 带外console口管理器 | 1 | 台 | 1、32 Port 串口。 2、支持PPP，以及PAP、DHCP等协议，可提供拨入拨出服务。 |
| 23 | 分流器 | 1 | 台 | 一、★单台配置要求 1、10 GE 光接口≥48个，40 GE光接口≥6个，带外管理以太网口≥2个。 2、配置≥12个SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)。 3、提供不少于2个可插拔交流电源模块，不少于5个风扇模块。 二、技术参数要求 1、★所投产品交换容量≥4.8Tbps，转发性能≥2000Mpps。 2、支持高密度100GE/40GE/10GE端口，满足高性能数据中心10GE服务器高密接入需求。 3、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+。 4、支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 5、▲要求设备支持PFC、ECN、DCBX等数据中心无丢包特性，满足FC存储业务及高性能计算业务的低延时和无丢包需求。（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明) 6、▲支持Telemetry Stream功能，支持全硬件采集上送，解放CPU资源并且可以支持最大全流量1:1采样。（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明) 7、▲支持MOD功能，不占用路由资源。（投标人于投标文件中必须提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、产品彩页、功能截图、检测报告等其中一项证明) 8、支持VxLAN集中式网关互通功能。 9、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms。 10、支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预。 11、支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2。 |
| 24 | 分光器 | 1 | 台 | 8路一分二，50-50 多模 |
| 25 | 软硬件集成服务 | 1 | 台 | 主要包括对本项目采购的云平台建设所需软硬件设备的供货、安装调试、培训及售后服务，并提供对云平台、应用系统、云主机和网络设备等所有软硬件的总体集成服务，协调并配合本项目所有服务方完成云平台的建设工作，集成服务须满足云平台、各系统和功能区域的使用要求。 |

三、商务要求

1．报价要求

本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

2.合同签订日期

中标通知书发出后25日内。

3.交货（实施）时间

自签订合同之日起1个月内全部货物交货完毕，完成设备上架、加电，硬件设备运行正常，初步验收合格，在验收合格前发生的一切风险均由中标供应商承担。

4.交货地点或服务地点

广西桂林市内采购人指定地点。

5.验收标准

详见招标文件合同主要条款格式部分

6.服务标准、期限、效率

6.1中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

6.1.1电话咨询

中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

6.1.2现场响应

采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在6小时内到达现场进行处理，到达现场后2小时内排除故障，恢复正常使用。

6.1.3技术升级

在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。

7.培训

供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

8.付款方式、时间及条件

合同签订后30个工作日内支付合同总额10%的预付款；硬件全部到货完成清点核对，完成设备上架、加电，硬件设备运行正常，成功验收，支付合同款的85%。项目终验后一年，支付合同总额5%。采购人付款前，中标供应商应向采购人开具符合采购人要求的正规财务票据，否则采购人有权暂缓或拒付款项且不构成违约。

9.履约保证金

无

10.包装和运输要求

根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

运输要求详见招标文件合同主要条款格式部分

11.售后服务

11.1中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。

11.2中标供应商应明确承诺招标文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收之日起3年，招标文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。

11.3中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。

11.4中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。

11.5质量保证期内的费用

质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

11.6质保期过后的服务要求

电话咨询：产品质量保证期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。

12.保险

供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。

四、其他要求

无。

附件1：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件2：

# 第三章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 要点 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 项目基本信息 | 项目名称：桂林医学院附属医院漓东院区云平台建设项目 项目编号：GXZC2024-G3-000124-JDZB 采购计划号：广西政采[2023]26672号 |
| 1.3.2 | 采购方式 | 公开招标。 |
| 1.4 | 促进中小企业发展措施 | 本项目为非专门面向中小微企业采购。 |
| 1.5.1 | 供应商资格条件 | 详见招标公告。 |
| 1.5.3 | 联合体 | 是否接受联合体详见招标公告 |
| 1.6 | 踏勘 | 否 |
| 1.7.2 | 分包 | 是否接受分包详见招标公告 |
| 2.3 | 招标文件澄清、修改 | 在招标公告发布媒介发布。 |
| 2.3 | 确认收到澄清、修改发布的方式 | 澄清、修改文件自招标公告发布媒体发布之日起，视为供应商已收到该澄清、修改。供应商未及时关注招标公告发布媒体造成的损失，由供应商自行负责。 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天。 |
| 3.5 | 投标保证金 | 本项目无投标保证金 |
| 3.6 | 投标文件的编制 | 投标文件应按第六章投标文件格式分别编制并使用下载的政采云投标客户端制作并上传。 |
| 3.7 | 投标文件递交截止时间及开标时间 | 见招标公告要求。 |
| 4.2 | 备份投标文件 | 本项目 接受 备份投标文件 以政采云系统自动生成的备份文件为依据，当项目允许接受备份响应文件时，供应商才可以按规定上传备份响应文件。提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 7 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。供应商可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。 |
| 4.3 | 演示 | 否 |
| 4.4 | 样品 | 否 |
| 6.5.1 | 结果公告 | 采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内在招标公告发布的媒体上发布结果公告。 |
| 6.5.2 | 中标通知书 | 采购代理机构通过政采云平台发出中标通知书。 中标通知书在政采云平台推送之日起，视为中标人已收到，中标人自行承担未及时查收的后果。 |
| 6.5.3 | 招标结果通知书 | 采购代理机构通过电子邮件或书面方式发出招标结果通知书，供应商自行承担未及时查收的后果。 |
| 8.1 | 质疑 | （1）供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过以下方式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商必须是参与本项目采购活动的供应商，并须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函应使用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本，并应按照“质疑函制作说明”进行制作。 （2）本项目不接受传真、移动通信、政采云平台等方式送达的质疑材料，供应商可通过现场或邮寄方式递交书面质疑材料。供应商应于质疑有效期内将质疑函原件递交或邮寄至招标公告中采购代理机构信息中的联系人。 |
| 9.1 | 代理服务费 | （1）代理服务费 R采购代理机构向中标供应商收取代理服务费。本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)规定的70%采用差额定率累进法计算。具体费率如下： ①招标金额在100万元以下的： 货物1.5％；服务招标1.5％；工程招标1.0％； ②招标金额在100-500万元之间： 货物1.1％；服务招标0.8％；工程招标0.7％； ③招标金额在500-1000万元之间： 货物0.8％；服务招标0.45％；工程招标0.55％； ④招标金额在1000-5000万元之间： 货物0.5％；服务招标0.25％；工程招标0.35％； …… 差额定率累进法计算过程示例： 例如：某货物招标代理业务成交金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算： 100万元×1.5%＝1.5万元 （300－100）万元×1.1%＝2.2万元 合计收费＝（1.5＋2.2）*70%=2.59万元 （2）中标供应商在中标通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费。 开户银行：广西北部湾银行南宁市金湖支行 （银行地址：南宁市金湖路57号文德大厦1楼） 开户名称：广西机电设备招标有限公司 银行账号：1705012090027723 (联行号 313611017053) 财务联系人：吴茜（电话：0771-2821398） |
| 9.3 | 附件 | 无 |
| 9.3 | 图纸 | 无 |
| 9.4 | 其他事项 | 本文件中内容如有前后不一致，以在招标文件先出现的为准。 |

- 1．总则

- 1.1适用范围

本招标文件适用于供应商须知前附表所述项目的政府采购活动。

- 1.2定义

1.2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.2.3本文件中的“法定代表人”若无特别说明，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。

1.2.4本文件中的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。本文件中的“签章”是指电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。

1.2.5“书面形式”如无特殊规定，书面形式是合同书、信件、电报、电传等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。招标文件如有特殊规定，以招标文件规定为准。

1.2.6本项目的技术商务要求重要性分为“▲”（如有）、“★”（如有）和一般无标识指标。▲代表实质性要求指标，不满足该指标项将导致投标被否决，★代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

1.2.7 本招标文件出现多种选项的条款，以“”表示本条款所选择的方式。

1.2.8 “电子交易平台”是指以数据电文形式在线完成采购活动的信息平台，本招标文件中也称“政采云平台”。

- 1.3项目信息

1.3.1项目名称及编号：详见供应商须知前附表

1.3.2采购方式：详见供应商须知前附表

- 1.4促进中小企业发展政策

1.4.1本项目落实促进中小企业发展政策措施在前附表规定。依据促进中小企业发展政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采[2022]30号）、以及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采[2021]70号）规定，价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定，对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

1.4.2中小企业定义

1.4.2.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

1.4.2.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本款规定的促进中小企业发展政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本款规定的促进中小企业发展政策。

1.4.2.3本项目标的所属行业在第二章采购需求中规定。供应商根据中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）判断是否为中小企业。（见附件）

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为中小企业的，应按招标文件规定在投标文件中提供声明函。

1.4.2.4视同中小企业情形

（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业，或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

符合条件的货物制造商、工程施工单位、服务承接单位为监狱企业或残疾人福利性单位的，应按招标文件规定在投标文件中提供相关证明文件。

- 1.5供应商资格要求

1.5.1供应商资格要求：详见供应商须知前附表

1.5.2按照招标公告的规定获得招标文件。

1.5.3本项目是否接受联合体投标，见“供应商须知前附表”规定。

如接受联合体投标，联合体投标要求如下：

（1）供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体协议书》（格式后附）

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间必须签订联合体协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件其他章节另有规定的除外）。

（7）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（8）联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

- 1.6现场踏勘及投标费用

1.6.1前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。

1.6.2供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- 1.7转包与分包

1.7.1如招标文件其他地方无特别规定，本项目不允许转包。

1.7.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

- 1.8特别说明

1.8.1 供应商应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）有效，以保证往来函件（澄清、修改等）能及时通知供应商，并能及时反馈，否则采购人及代理机构不承担由此引起的一切后果。

1.8.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.8.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；

- 2．招标文件

- 2.1招标文件的构成

第一章 招标公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审方法及标准

第五章 合同主要条款格式

第六章 投标文件格式

- 2.2供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被否决。

- 2.3招标文件的澄清与修改

2.3.1任何已获得招标文件的潜在供应商，均可以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清。

2.3.2采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在供应商须知前附表规定的方式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

- 3．投标文件

- 3.1投标文件的组成

投标文件由第六章“投标文件格式”规定的内容和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

- 3.2投标文件的语言及计量

3.2.1投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.2计量单位招标文件已有明确规定的，投标使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 3.3投标报价

3.3.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.3.2投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.3.3对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入投标报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标报价中。

3.3.4采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 3.4投标有效期

3.4.1如招标文件其他地方无特别规定，投标有效期则为投标截止之日起90天。在投标有效期内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被否决。

3.4.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.4.3供应商同意延长的投标有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标无效，但供应商有权收回其投标保证金。

- 3.5投标保证金

3.5.1供应商须按须知前附表规定提交投标保证金，否则其投标将被否决。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，代理机构在规定时间内退回供应商的投标保证金（供应商自行承担因未按供应商须知前附表要求交纳导致投标保证金无法及时退还的责任）。

3.5.2投标保证金币种应与投标报价币种相同。

3.5.3未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还。中标人的投标保证金在合同签订后4个工作日内退还（办理退还手续时需要向采购代理机构提供两份合同复印件）。

3.5.4供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 供应商在投标有效期内撤销投标文件的；

- 供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

- 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 拒绝履行合同义务的；

- 其他严重扰乱招投标程序的。

- 3.6投标文件的编制要求

3.6.1供应商应先安装“政采云投标客户端” （请自行前往“政采云”平台进行下载），通过账号密码或CA登录客户端制作投标文件。

3.6.2供应商应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.6.3 供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

3.6.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6.5投标文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章/电子签章一致，否则作无效投标处理。

- 3.7投标文件的递交、修改和撤回

3.7.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的投标文件开标时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云平台”。

3.7.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求签章、加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

3.7.3供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。

3.7.4在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.7.5在投标截止时间止提交电子版投标文件的供应商不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

3.7.6招标文件未允许同一供应商提交两个或以上不同的响应文件，但存在同一供应商提交两个或以上不同的响应文件的，其投标无效。

- 4．开标

- 4.1开标准备

本项目投标截止时间及地点见“供应商须知前附表”规定。

全流程电子化项目没有现场递交投标文件及现场开标环节。采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

如供应商成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。

- 4.2开标程序

4.2.1供应商登录政采云平台进入开标大厅签到。

4.2.2解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构在“政采云”平台向各供应商发出电子加密投标文件开始解密通知，由供应商平台设置时间内自行进行投标文件解密。供应商须使用加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后供应商未及时进行解密的，代理机构可通知供应商。通知后供应商仍未在上述规定时间内解密响应文件，或者供应商没预留联系方式或预留联系方式无效导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，均视为无效投标。

4.2.3“政采云”平台设置有备份响应文件功能。备份响应文件是指平台设置为接受备份响应文件时，如出现供应商上传的响应文件存在问题或其他供应商原因引起解密异常时，供应商可以在规定时间内将备份响应文件通过邮箱发送至采购代理机构，由代理机构上传备份响应文件后自动解密从而避免被视为无效响应。是否接受备份响应文件详见供应商须知前附表，如接受备份文件，供应商未在规定时间内发送备份响应文件的将视为无效响应。

4.2.4解密异常情况处理：详见本章9.2电子交易活动的中止。

4.2.5供应商对报价进行确认。

4.2.6开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后的程序执行。

- 4.3演示

4.3.1“供应商须知前附表”规定在开标会议结束后进行演示的，供应商应按规定进行演示。

4.3.2未按规定时间进行演示可能引起的演示分数被计为0分或投标无效等后果由供应商自行承担。

- 4.4样品

4.4.1“供应商须知前附表”规定递交样品的，供应商应按前附表规定递交样品，递交样品时应附样品递交表（格式见第六章）。

4.4.2未按规定时间递交样品可能引起的样品分数被计为0分或投标无效等后果由供应商自行承担。

4.4.3样品封存或退还的说明请见第六章投标文件格式所附样品递交表。

- 5．资格审查

- 5.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子交易平台对供应商的资格进行审查。资格审查是根据法律法规和招标文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 5.2资格审查标准在第四章评审方法及标准中规定，符合资格审查标准要求的供应商即为资格审查合格。

- 5.3供应商有下列情形之一的，资格审查不合格，作无效投标处理：

5.3.1不具备招标文件中规定的资格要求或资格条件的； （注：其中信用查询规则见“供应商须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

5.3.2投标文件缺少任何一项资格证明文件或不符合第四章评审方法及标准中资格审查标准规定的评审内容的；

- 5.4资格审查合格的供应商不足3家的，不得评审。

- 6．评审

- 6.1评标委员会及评审原则

6.1.1本项目评审工作由评标委员会负责，评标委员会由评审专家和采购人代表（如有）组成。评标委员会评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处；评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

6.1.2评标委员会成员应当通过电子交易平台进行独立评审，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。如果在评审过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商确定，协商不一致的，由全体评标委员会成员投票表决，应当按照少数服从多数的原则作出结论并由采购代理机构记录在评审报告中。

6.1.3采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.1.4本项目评审过程实行全程网上留痕及录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

- 6.2评审方法及依据

6.2.1本项目采用第四章评审方法及标准规定的方法进行评审。

6.2.2评标委员会以招标文件、补充文件、投标文件、澄清及答复为评审依据，第四章评审方法及标准没有规定的评审方法、标准及因素，不得作为评审依据。

- 6.3评审程序

6.3.1符合性审查

资格审查结束后，评标委员会对通过资格审查的供应商的投标文件进行报价、商务资信、技术等方面实质性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见第四章评审方法及标准。

6.3.2强制性采购要求（仅适用于货物采购项目）

（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，本项目采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理；属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

（2 ）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。

注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。 目前共15类：路由器、交换机、服务器（机架式）、可编程逻辑控制器（PLC设备）、数据备份一体机、防火墙（硬件）、WEB应用防火墙（WAF）、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、安全隔离与信息交换产品（网闸）、反垃圾邮件产品、网络综合审计系统、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品（硬件）。

6.3.3澄清、说明或补正

（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求供应商在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位电子签章后提交至评标委员会。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。评标委员会以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

6.3.4报价修正

（1）报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④顺序修正。修正后的报价按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提交相关书面证明材料；评标委员会可以要求供应商就提供货物的主要成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用、计划利润、税金及附加等成本构成事项进行详细陈述。书面证明应当按照上述“6.3.3澄清、说明或补正”的规定提交。供应商未按规定提交或不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）经供应商确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，其投标文件作无效投标处理。

（4）经供应产确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

6.3.5相同品牌认定

（1）单一产品采购项目，不同供应商提供的产品品牌相同时，按以下规定确定相同品牌的投标有效性。

①采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

②采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，并在招标文件中载明。不同供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。核心产品在第二章采购需求规定。

6.3.6串通投标认定

评标委员会须根据以下规定认定供应商是否有串通投标的行为。

（1）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的投标文件相互混装；

⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（3）根据《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》（桂财采[2016]42号）规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.3.7投标无效认定

（1）在评审过程中如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①投标文件存在法律、法规及监督部门有关文件规定的无效情形。

②投标文件存在招标文件规定的无效情形。

（2）根据财库《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（〔2019〕38号）以及《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（桂财采〔2019〕41号）规定，评标委员会不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题认定投标无效或否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

6.3.8比较与评价

（1）评标委员会按招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。

（2）评标委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价。评价有误的应及时进行修正。评分标准如有客观分定义，评标委员会所有成员的客观分评分分值应当一致。

（3）评标委员会按综合评分由高到低的排列顺序推荐综合评分排名第一的为第一中标候选人。若中标候选人综合评分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合评分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，按技术部分得分由高到低顺序排列，若综合评分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。

（4）评标委员会根据评审记录及评审结果编写评审报告，评标委员会成员均应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评审报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以下情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。

分值汇总计算错误的；分项评分超出评分标准范围的；评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

- 6.4确定中标人

6.4.1采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评审报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。

6.4.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

- 6.5结果公告

6.5.1自中标人确定后2个工作日内，采购代理机构按照供应商须知前附表的规定公告中标结果。

6.5.2在发布结果公告的同时，采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

6.5.3在发布结果公告的同时，采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式向未中标人发出招标结果通知书，供应商自行承担未及时查收的后果。

- 6.6废标

6.6.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因发生重大变故或采购任务取消的。

6.6.2废标后采购代理机构将发布废标公告通知供应商。

- 7．签订合同

- 7.1合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的供应商。在中标通知书发出前或签订合同前，如果中标人的组织机构、经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照招标文件要求提交履约保证金等情形，不符合中标条件或不满足供应商资格条件要求 ，应在中标通知书发出前或签订合同前及时书面告知采购人，未主动告知，给采购人造成损失的，采购人有权取消其中标资格并没收投标保证金。

- 7.2签订合同

7.2.1如招标文件无特别规定，中标人按招标文件确定的事项签订政府采购合同。

7.2.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

7.2.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，其投标保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

7.2.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 7.3合同公告

7.3.1如招标文件无特殊规定，中标人应在签订合同后1个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构存档。

7.3.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 7.4 履行合同

7.4.1采购人与中标人签订合同后，政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。双方均不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

7.5履约验收

7.5.1采购人可以根据政府采购项目具体情况自行组织验收，或者委托政府采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作。

7.5.2验收结果合格的，中标人可向采购人申请办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，并按合同约定处理，还可能会报告本项目同级财政部门并按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

7.5.3采购合同项目完成验收后，采购人应当将验收原始记录、验收书等资料作为该采购项目档案妥善保管，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

7.5.4本项目将严格按照本招标文件及合同有关规定进行合同履约验收。招标文件或合同未规定的按财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205号）以及《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）的规定执行。

- 8．质疑和投诉

- 8.1质疑

8.1.1质疑内容、时限

（1）供应商对政府采购活动有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

（2）供应商为认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

8.1.2质疑形式

质疑应当采用供应商须知前附表所规定的形式，质疑书应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

8.1.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）	供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）	质疑项目的名称、编号；

（3）	具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）	事实依据；

（5）	必要的法律依据；

（6）	提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 8.2投诉

8.2.1供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

8.2.2投诉书应使用财政部发布的政府采购供应投诉书范本，并应按照“投诉书制作说明”进行编写。

- 9．其他事项

9.1代理服务收费由采购代理机构向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

9.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

9.3本项目的附件及图纸详见供应商须知前附表。

9.4本项目的其他事项详见供应商须知前附表。

- 10．其他说明

- 10.1其余未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关规定执行。

- 10.2本招标文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。

# 第四章  评审方法及标准

- 一、评标方法

- 1、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 2、评标依据

评标委员会以招标文件、补充文件、投标文件、澄清及答复为评标依据。

- 3、评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

- 二、评标程序

1、初步评审：初步评审包括资格检查及符合性检查。

2、澄清（如需要）。

3、详细评审。

4、推荐中标候选人。

- 三、特别说明：

1、注意事项：本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件。

2、电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

- 3、供应商提供的以下相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

4、投标文件（电子响应文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

5、招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

- 6、电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

- 7、供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

- 8、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

- 9、本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763 进行咨询。

- 10、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- 四、评标内容

- 1、资格审查

采购人代表对所有供应商的投标文件进行资格审查。以确定供应商是否具备投标资格。资格审查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格。

1.1供应商具备有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”或“自然人的身份证明”副本复印件。

供应商是企业则审查营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则审查执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则审查个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则审查自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。

1.2 供应商2022年度财务状况报告（表）复印件或2023年银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足1年的供应商，只需提交投标文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。

1.3①投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月依法缴纳税费证明复印件。②投标截止时间前6个月内，供应商任意1个月的社保缴费证明记录复印件。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

1.4审查无重大违法记录声明。须提供，格式见第六章投标文件格式“投标声明书”。一旦发现供应商提供的投标声明书不实时，则按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚。

1.5诚信要求：①审核标准：供应商如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则资格审查不予通过，其投标被否决。

②信用信息查询渠道：中国政府采购网 “政府采购严重违法失信行为记录名单” 信用中国网：“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”

③查询方式：资格审查时，采购人或采购代理机构通过上述渠道查询供应商的信用记录供评委审核。

④信用信息查询记录和证据留存的具体方式：通过上述查询渠道查询的供应商信用记录查询结果，将作为政府采购活动档案留存。

1.6供应商不得参加资格性审查的情形：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

- 2、符合性检查

资格审查结束后，由评标委员会对通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性检查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性检查视为不合格。

2.1有效性审查

2.1.1投标文件签署：投标文件上法定代表人或其授权代表人已按要求签字盖章。

2.1.2法定代表人身份证明及授权委托书：供应商无授权代表时审查：法定代表人身份证明及附件，格式及附件见第六章投标文件格式要求；供应商有授权代表时审查：法定代表人授权委托书及附件，格式及附件见第六章投标文件格式要求；法定代表人身份证明及授权委托书须有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。

2.1.3投标文件或者投标报价唯一性：同一供应商不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

2.1.4投标报价：报价超出采购预算金额或最高限价（如有）的，否决其投标。提交选择性报价的，否决其投标。

2.2完整性审查

- 对招标文件的响应程度审查：（1）实质性条款响应：对招标文件中所有标注★号的实质性条款要求响应均无负偏离。（2）投标有效期：满足招标文件规定。

- 3、串通投标的认定

评标委员会须根据以下规定评审供应商是否有串通投标的行为，并按规定判定投标是否有效。

（1）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，出现下述情况的，相关供应商的投标作无效投标处理。

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

②授权给供应商后参加同一合同项（分标、分包）投标的生产厂商。

③视为或被认定为串通投标的相关供应商。

（2）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的投标文件相互混装；

（3）根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标文件将被视为无效。

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 4、投标有效性的认定

（1）资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①不具备招标文件中规定的资格要求的；

②投标文件签署（签名）、盖章不符合招标文件要求的；

（2）在符合性审查、商务和技术评估时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

②投标文件未按招标文件要求提供第六章要求“必须提供”的内容的；

③报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

④投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

⑤评审过程中发现投标文件中提供虚假材料的；

⑥法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（3）根据财库〔2019〕38号《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》以及桂财采〔2019〕41号 《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》规定，评标委员会认定投标有效性时不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题否决投标，从而限制和影响供应商投标（响应）。

- 5、澄清、说明或补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商在合理时间内通过在线询标、电话、电子邮件或传真等不见面、不接触的方式作出必要的澄清、说明或者纠正。内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。逾期未做澄清、说明或者纠正的，经电话催告仍不澄清的，视为放弃。

- 6、报价修正

投标文件报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的报价按照上述“5、澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 7、过低报价合理性的审查

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明并提交相关证明材料；评标委员会可以要求供应商就提供货物的主要成本、销售费用、管理费用、财务费用、履约费用、计划利润、税金及附加等成本构成事项进行详细陈述。书面说明应当按照上述“7、澄清、说明或补正”的规定经供应商确认后提交给评标委员会。供应商未按规定提供说明或不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

报价合理性书面说明应当有签字或盖章确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者授权代表签名或盖章确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签名或盖章确认；供应商为自然人的，由其本人或者授权代表签名或盖章确认。

- 8、商务和技术评估、综合比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体评标标准见《评分表》。

评标委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，然后由评标组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，评分有误的，应及时进行修正。评标标准如有主客观分定义，评标委员会所有成员的客观分打分分数应当一致。

复核后，评标委员会汇总每个供应商每项评分因素的得分。评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（1）分值汇总计算错误的；（2）分项评分超出评分标准范围的；（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。

- 9、中标候选人推荐原则

按评标后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名第一的为第一中标候选人。若中标候选人综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，由采购人按技术分得分由高到低顺序排列，若综合得分、投标报价、技术分均相同的，按系统功能及联动能力分得分由高到低顺序排列。

- 10、评标争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 五、评标标准

（1）投标报价分

| 序号 | 类型 | 评分标准 | 分值权重 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×30。 | 30 | 如有价格扣除时，投标报价分均按供应商实际投标报价进行价格扣除后的价格进行计算，最终中标金额＝投标报价。价格扣除计算方法见后。 |

注：政策性扣除计算方法

供应商投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分），价格扣除比例分别如下：

| 独立投标 | 供应商所提供产品制造商均为所列企业之一（小型企业、微型企业、残疾人福利企业、监狱企业） | 价格扣除响应报价的20% |
| --- | --- | --- |
| 联合体或 分包 | 小微企业制造商承担的金额比例为100% | 价格扣除响应报价的20% |
|  | 小微企业制造商承担的金额比例达到合同总金额30%以上 | 价格扣除响应报价的4% |
| 注：未提供《中小企业声明函》、《分包意向协议书》或《联合体协议书》或不符合条件的，不享受价格扣除优惠。 |  |  |

（2）技术及商务资信分

| 序号 | 评标因素及分值 | 分值 属性 | 评标标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术分（满分21分） | 客观分 | 投标人拟投入本项目的产品性能分（满分21分） （1）需求响应分（12分） 投标人对第二章 “采购需求”的内容作出响应。 投标人所投产品各项技术参数、性能指标及要求全部满足采购文件需求的，得12分。 其中▲号项为关键性要求，不满足一项扣1分，扣完产品技术分为止； 其他指标项为一般要求，不满足一项扣0.5分，扣完产品技术分为止。 注：采购需求的“▲”条款要求提供证明材料的，需按要求提供相关证明材料，未按要求提供证明材料的不得分。 （2）云平台容灾管理能力（9分） 云计算管理平台软件需具备全栈一站式可视化容灾管理能力，支持如下功能： 1、支持全栈云产品可视化容灾管理平台，对IAAS、中间件、数据库、大数据、云平台底座组件管控等产品的统一容灾管理。 2、容灾管理平台支持的数据库产品包括：MySQL/PostgreSQL/Redis/SQL Server和分布式数据库等多种数据库引擎。 3、容灾管理平台支持的大数据产品包括：离线计算和实时计算引擎。 4、容灾管理平台支持的中间件产品包括：分布式微服务框架、消息队列、应用实时监控、云服务总线等PaaS产品。 5、容灾管理平台支持RPO监控，包括对象存储和关系型数据库的监控数据；支持产品监控，包括产品在主备机房的状态、主机房位置、更新时间；支持大屏监控，包括RPO数据、演练和恢复记录、演练用时、历史成功率和事件。 6、支持按业务应用维度恢复单块业务与容灾演练，可以基于应用视角，圈选一组业务相关的实例来创建自定义保护组。容灾管理平台支持自定义保护组，可包含“关系型数据库/Redis/MongoDB/对象存储”等产品实例。 7、容灾管理平台支持自定义演练，创建演练计划，可在一个演练计划中包含多个云产品级；支持演练切换和回切一键式操作，支持演练详情查看，包括演练计划、切换用时和历史记录；支持演练记录查看，包括操作用户、类型、执行结果和切换用时。 8、容灾管理平台支持场景化的故障恢复，包括掉电故障恢复、孤岛故障恢复、脑裂故障恢复、单产品故障恢复，支持一键式操作。支持服务切回，包括掉电故障后服务切回、孤岛故障后服务切回、单产品故障后服务切回，支持一键式操作。支持恢复记录查看，包括操作用户、类型、执行结果和RTO。 9、容灾管理平台支持用于真实故障的真实演练操作，如机房断电和断网。包括操作审批、机房物理机和交换机环境检查、故障注入、机房复原。 以上每项需要提供容灾管理平台用户手册带链接地址的官网截图及软件界面截图作为证明材料，每项得1分，未提供不得分。 |  |
| 2 | 技术方案分（满分15分） | 主观分 | 由评审小组在打分前根据投标人的技术方案情况评定打分，达不到一档要求的不得分。 一档（5分）：方案内容齐全，方案基本可行，需求分析描述简单，对本项目有一定的理解。 二档（10分）：在一档基础上，内容较详细，方案设计贴合项目需求，需求分析描述详细及合理，网络设计和云主机规划满足云平台的部署需求，具有结合需求针对性给出的云主机规划建议。能提供云平台数据中心网络与医院办公网的互联网络拓扑图，并有阐述办公网终端访问云平台数据中心的数据流向图及说明。 三档（15分）：在二档基础上，内容全面、描述详细，有详细、符合实际的调研情况说明，方案设计能结合机房实际情况，提供清晰合理的网络拓扑图和云主机机柜部署图，设备部署能兼顾云平台可靠性及机柜空间利用率，有提出满足一院两区以及云平台容灾架构的网络互联方案。 |  |
| 3 | 实施方案分（满分7分） | 主观分 | 由评审小组在打分前根据投标人的实施方案情况评定打分，达不到一档要求的不得分。 一档（2分）：具有实施方案，方案内容简单，基本可行，能满足采购文件要求的。 二档（4分）：在一档基础上，实施方案有安装进度计划且该计划合理可行，有安装调试方案，有验收措施，有安装维保人员名单，项目实施方案切实可行。 三档（7分）：在二档基础上，实施方案制定详细、全部满足采购文件要求。且具有完备的实施计划和回访计划，安全保障措施较好，项目管理制度及方法严谨，有紧急状况下可行的处理措施。 |  |
| 4 | 售后服务方案分（满分10分） | 主观分 | 由评审小组在打分前根据投标人的售后服务方案评定打分，达不到一档要求的不得分。 一档（3分）：满足采购文件售后服务要求，售后服务方案内容包括服务内容、响应时间、故障处理、服务质量保证，方案说明思想较一般明确、工作目标一般清晰、措施一般合理、方法得当、勉强能符合要求。 二档（6分）：售后服务方案内容包括服务内容、响应时间、故障处理、服务质量保证，方案内容描述较为明确、工作目标比较清晰、措施较合理、方法较得当、较符合项目要求。投标人提供的云主机硬件模块生产厂商具备“CTEAS售后服务体系完善程度认证五星级或六星级”证书（提供证书复印件） 三档（10分）：售后服务方案内容包括服务内容、响应时间、故障处理、服务质量保证，方案内容描述非常明确、工作目标清晰、措施合理、方法有效得当，符合项目要求。投标人提供的云主机硬件模块生产厂商具备“ CTEAS售后服务体系完善程度认证七星级”证书（提供证书复印件） |  |
| 5 | 商务分（满分15分） | 客观分 | （1）投标人所投云计算管理平台的生产厂商具备实施和保持业务连续性能力，获得ISO22301业务连续性管理体系认证；具有良好的医疗行业信息安全保障能力，获得ISO27799个人健康信息安全管理体系认证；具有良好的合规管理能力，获得ISO 37301 合规管理体系认证；具有良好的云安全管理能力，获得ISO 27017云安全管理体系认证；提供证书复印件和国家认证认可监督管理委员会官网（https://www.cnca.gov.cn/）含链接截图证明材料。每项的0.5分，满分2分，不提供不得分。 （2）为保证投标人所投硬件产品的生产厂商进行服务时具备信息安全服务规范标准要求，硬件产品生产厂商需具备信息系统安全运维服务资质认证证书，一级得2分，二级得1分，三级得0.5分，不提供不得分，本项满分2分。（须提供证书复印件） （3）投标人所投云计算管理平台的生产厂商应符合网络安全等级保护能力要求，须提供国家权威机构颁发的安全评估报告（评估产品须为“私有云”、“专有云”等非公共云产品），其中四级及以上得2分，三级得1分，二级及以下不得分。（须提供材料复印件） （4）投标人所投云计算管理平台的生产厂商应符合ITSS云计算服务能力标准要求，SaaS云能力达到能力等级二级（含）以上的得2分，等级三级得1分，本项满分2分。（云计算服务能力评估从低到高依次为：三级、二级、一级；须提供证书复印件） （5）投标人所投云计算管理平台具有良好的信息安全预警及保障能力，获得由国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的CNVD技术组支撑单位的得2分，用户组支撑单位的得1分，其他不得分。提供证书原件的复印件和CNVD官网含链接截图证明。 注：获证主体须与产品生产厂商名称保持一致 ，否则不得分（不接受分子公司、同一品牌及其他关联证明） （6）投标人所投云计算管理平台的生产厂商具有良好的信息系统集成与服务能力，获得信息系统建设和服务能力等级证书，认证级别达到CS4级及以上的得2分，其他等级得1分，未获得证书不得分。提供证书复印件和信息系统建设和服务能力官网（https://www.cs-cas.cn/）含链接截图证明材料。 注：获证主体须与产品生产厂商名称保持一致 ，否则不得分（不接受分子公司、同一品牌及其他关联证明）。 （7）投标人所投交换机和云主机的硬件生产厂商为同一家的得3分，本项满分3分。（由投标人提供承诺函并加盖单位公章）。 |  |
| 6 | 政策性加分（满分2分） | 客观分 | （1）节能产品分（1分） 供应商投标产品属于节能产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1分。采购内容中的强制产品不加分。 （2）环境标志产品分（1分） 供应商投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单范围内优先采购的，每有一项得0.2分，最多得1分。 注：（1）供应商在投标文件中列明属于节能、环境标志产品的投标产品列表。 （2）以通过中国政府采购网“节能产品查询”及“环境标志产品查询”结果与供应商所提供的投标产品列表进行比对作为评审依据。 （3）政策性加分说明见后。 |  |

（3）综合评分

| 分项 | 投标报价得分 | 技术及商务资信分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30 | 70 | 100 |
| 综合评分=投标报价得分+技术及商务资信分（注：各项评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”） |  |  |  |

4.1偏离认定说明

供应商根据采购需求中技术参数为基准，填写响应表，对于响应表或证明材料与技术参数不符的，按如下规定：

（1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现响应表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

（2）响应表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

（3）同时出现以上两种情况的，按照（1）-（2）顺序认定。

（4）响应表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

（5）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项，按照（4）判定。评审时以每一条技术参数为评审依据。

（6）对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，同时满足下限值更低及上限值更高才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围4V-6V”。

（7）对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”或“间距7.5±2.5mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意区间值或任意一个数值（含本数）时为无偏离，例：“6mm≤间距≤8mm”、“8±2mm”、“8mm”。超过区间范围视为负偏离，例：“3mm≤间距≤12mm”、“8±4mm”、“3-12mm”、“3mm”。此类参数不存在正偏离。

（8）对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。

（9）对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。

（10）如采购需求中技术参数有特殊要求与上述说明不一致的，以特殊要求为准。

- 第五章  合同主要条款格式

- 合同编号：

- 采购项目名称：

采购单位（甲方）：桂林医学院附属医院          采购计划号：

供 应 商（乙方）：                            项目编号：

签  订  地  点：桂林医学院附属医院            签 订 时 间;

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、项目一览表。

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量及单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 服务期限: |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币大写 元整（¥ ） |  |  |  |  |

本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，乙方应分别报价。对于本文件中未列明，而乙方认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与投标文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

1、乙方应按规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供系统及设备的质量保证期为自交货物验收合格之日起至     个月止（按投标文件承诺的最长保修期为准），质保期内不收取任何维修、维护、升级保养费用。在质保期内因系统及设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和无条件更换, 并按售后服务承诺书（附件），延长保修期。

3、保修期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按承诺的时间（     小时/天）内到达甲方现场处理。乙方未在承诺时间内到达处理，每次扣除合同款的1%，总金额不超过合同款的5%，否则按本合同第八条第2款追究法律责任。

4、保修期外维修应同样提供免费咨询服务，需上门维修的不收取维修费，仅收取材料费。

第三条 货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全无损的输到达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及配置清单等一并附于货物内交付甲方。

3、乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，并负责清理回收甲方抛弃的相关大件包装, 不另收任何费用。货到甲方前48小时，由乙方通知甲方，但在验收前甲方原则上不负责接收货物。

第四条　权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第五条　服务期限、服务地点及其他

1、交付使用时间：自签订合同并接到采购人通知后        个日历日全部到货，完成设备上架、加电，硬件设备运行正常，初步验收合格，在验收合格前发生的一切风险均由乙方承担。

2、乙方应按投标文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3、乙方提供不符合投标文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内开始验收。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、投标文件验收。

6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足投标文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。乙方未按照上述约定时间内解决或经甲方判定无法解决的，甲方有权解除合同，乙方应当按照合同总额的30%支付违约金。

第六条　付款方式

合同签订后30个工作日内支付合同总额10%的预付款；硬件全部到货完成清点核对，完成设备上架、加电，硬件设备运行正常，成功验收，支付合同款的85%。项目终验后一年，支付合同总额5%。甲方付款前，乙方应向甲方开具符合甲方要求的正规财务票据，否则甲方有权暂缓或拒付款项且不构成违约。

第七条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条　违约责任

1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的3‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的10%。超过合同约定时间5日的，甲方有权解除合同，乙方应当按照合同总额的30%支付违约金。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。如导致甲方被追索或主张责任的，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方已支付的费用，并按照合同总金额的30%支付违约金给甲方。

3、乙方完成本合同项下的货物或服务未通过验收合格的，经整改3次仍未通过验收合格的，视为乙方不能完成本合同项下义务，甲方有权单方面解除合同，乙方应当退还甲方已支付的费用，并按照合同总金额的30%支付违约金给甲方。

4、因乙方的行为造成违约或乙方无法按照合同约定提供相应服务，甲方有权单方面解除合同或者继续履行合同，乙方还应承担甲方为维护权利而支付的律师费、诉讼费、保全费、保险费、鉴定费等费用。

第九条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条  合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十一条  本合同记载地址视为送达地址，送达地址变更需采用书面形式。

本合同尾部载明的乙方地址及联系人用于接收往来函件及诉讼法律文书，且适用于因本合同履行相关的一切纠纷处理程序（如仲裁、诉讼、执行等）的送达。如有变更，乙方需以书面方式通知甲方，未书面通知变更的，凡向合同记载地址或联系方式、联系人发送的文件及信息，无论是否实际收到，均视为有效送达 。

第十二条 本合同一式七份，甲方执伍份，乙方执一份，代理机构执一份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效，补充协议含售后服务承诺书等，与本合同具有同等法律效力。如甲乙双方合同条款内容不一致者，以在甲方存档者为正本。

第十三条、本合同如有未尽事宜，甲乙双方另行协商。

附件1：本项目设备（系统）配置清单

| 序号 | 部件编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 分项价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：售后服务承诺书[原则上须有生产厂家或省级（含省级）以上代理商的盖章]。

附件3：供应商的营业执照。

| 甲方（章） 桂林医学院附属医院 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：桂林市秀峰区乐群路15号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话：0773-2802050招标办 | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：桂林医学院附属医院

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材试剂等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定                  作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式七份，甲方执伍份，乙方执一份，代理机构执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：桂林医学院附属医院                         乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                                   法定代表人（负责人）：

经办人签名：                                             经办人签名：

年   月   日                                             年   月   日

- 合同附件2

履约验收方案

1.履约验收工作参加人员

1.1履约验收主体单位

采购人（如委托第三方机构签订，应注明收费方式）

1.2履约验收参加人员

采购人代表、委托机构代表、成交供应商代表及采购人邀请的其他人员

2.履约验收时间

20XX年XX月XX日

3.履约验收地点

XX市XX区XX路XX号

4.履约验收方式

采购人自行验收

5.履约验收程序

5.1成立验收小组

5.2量化验收标准

5.3组织验收

5.4出具验收报告

5.5验收结果公告

5.6验收资料归档

采购合同项目完成验收后，采购人整理好验收原始记录、验收书等资料后妥善保管，不得变造、隐匿或者销毁，验收资料保存期为采购结束之日起至少保存15年。

6.履约验收内容

6.1商务验收内容

对采购标的交付的情况、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等进行验收。

6.2技术验收内容

对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等进行验收。

7.履约验收标准

验收标准：

（1）中标（成交）供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

服务技术参数与响应文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准。否则，以实际服务技术参数与响应文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：

①供应商响应文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权终止合同拒收服务成果，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

②供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供应商违约，采购人有权终止合同拒收服务成果，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。

③供应商响应文件响应表或证明材料中不满足的技术参数，在验收时实际满足技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

④供应商响应文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。

⑤供应商响应文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际也优于技术参数的要求，但没有达到响应表或证明材料中优于的程度，由采购人与供应商协商按是否满足要求验收。

（1）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。

（2）在规定时间内完成交付及验收，并经采购人确认。

（3）服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（4）成交供应商提供的服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（5）政府采购合同约定的其他要求及投标文件响应的其他标准。

8.履约验收其他事项

无

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：GXZC20XX-XX-XXXXX-JDZB）的约定，我单位对（XXXX采购项目）政府采购项目中标（或成交）供应商XX公司（填写供应商名称）提供的服务（或工程、货物）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 £委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 服务内容、标准等 |  | 数量 | 金 额 |  |
| 1 | XXXX设备 |  |  |  | 1套 | ¥0.00元 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | ¥0.00元 |  |
| 合计大写金额：人民币元整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际交付日期 |  | 20 年 月 日 |  | 合同交付验收日期 |  |  | 20 年 月 日 |
| 验收具体内容 |  | 中标人所提供服务的内容满足采购合同约定的要求、标准。 |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见：同意（不同意）通过项目验收 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 采购人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）

- 第六章  投标文件格式

注：有签字、盖章要求的应按要求签字（签章）、盖章（签章）。

- 1．投标文件封面参考格式（资格证明文件）：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（应有页码）

1．投标声明书格式：

投标声明书

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，  （经营地址）   。

我（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 （项目名称） 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商或其附属机构。

（3）我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

（4）我方及本人承诺在参加本政府采购项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指供供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如我方提供的声明不实，则自愿承担《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予的处罚。

（5）我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（6）我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我方提供的声明不实，则接受本次投标作为否决投标的处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

（7）我方承诺中标后按规定缴纳代理服务费。如未按时缴纳，贵方可不退还我方提交的投标保证金，并从中扣除代理服务费。

我方对以上声明负全部法律责任。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

年    月    日

2．法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。即供应商是企业则提供营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则提供事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则提供个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则提供有效的自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。（加盖供应商电子签章）。

3．财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的供应商，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（加盖供应商电子签章）。

4．依法缴纳税费证明和社会保险缴纳证明材料。供应商成立不足1个月的，无须提供缴纳税费证明及社保缴费证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）（加盖供应商电子签章）。

5．具备法律、行政法规规定的其他要求的证明材料（按“评审方法及标准” “资格审查表”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）

6．满足供应商特定资格条件的其他证明材料加盖供应商电子签章（按“评审方法及标准” “资格审查表”“ 供应商应符合的特定资格条件”规定提供）。（如招标文件有要求时提供）

6.1供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

6.2供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

7．供应商认为应当要提交的其他资格证明材料。

- 2．投标文件封面参考格式（商务技术文件）：

电子投标文件

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

目录

（应有页码）

1．法定代表人身份证明（无授权代表时提供）：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   ；性别：

年龄：         ；职务：              ；身份证：

系                                      （ 供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称(电子签章)：

年       月       日

附件：法定代表人身份证复印件

1．授权委托书（有授权代表时提供）：

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：

我__（法定代表人姓名）_系_（供应商名称）_的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加 （项目名称） 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或签章：                               法定代表人签字或签章：

职务：                                             职务：

被授权人身份证号码：                               授权人身份证号码：

被授权人手机号码及邮箱：

供应商名称(电子签章)：

年    月    日

附件：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

- 第一部分 商务文件

（本商务文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《采购需求》“商务要求”的响应表：

| 序号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

注：（1）本表应对招标文件第二章《采购需求》中所列商务要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：                         日  期：

2．售后服务机构概况

| 售后服务机构名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

供应商名称(电子签章)：                               　 年    月　 日

3．售后服务方案（如有，供应商自行编写）

4．近年供应商类似成功案例的业绩证明（附中标书或合同复印件）。

类似成功案例业绩一览表

| 序号 | 甲方单位名称 | 项目名称或服务内容 | 服务周期或时间（年/月） | 团队人数 | 合同总价（元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）未附证明材料的业绩无效，证明材料见第四章《评审方法及标准》规定

（2）类似项目的定义见第四章《评审方法及标准》规定。

（3）本表可拓展。

供应商名称(电子签章)：                                                             年    月   日

5．供应商认为需提供的其他材料（根据招标文件编写）

6. 无串标行为承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

7.符合政府采购政策加分条件证明材料。

7.1列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物清单。（如有，须提供）

投标产品中如有列入节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单的货物，应按下表提供清单。

节能产品及环境标志产品清单

| 序号 | 类别 | 品目 | 品牌 | 规格型号 | 生产者（制造商） | 证书编号及证书到期日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：类别填写节能或环境标志，品目填写编号及产品名称如A02010104台式计算机。

第二部分 技术文件

（本技术文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写）

1．对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表

| 序号 | 招标文件要求（注明章节及条款号） | 投标文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：（1）本表应对招标文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：                          日 期：

2．项目拟投入服务团队人员结构表（包括但不限于学历、证书情况、职称、年龄等）

项目拟投入服务团队人员（含项目负责人）一览表

| 姓名 | 职务 | 分配岗位 | 持证情况 | 年龄 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商名称(电子签章)：                   日  期：

3．技术方案（如有，供应商自行编写）

4.实施方案（如有，供应商自行编写）

5.售后服务方案（如有，供应商自行编写）

6.信誉及履约能力相关证明材料（如有，供应商自行编写）

7．为本项目提供的其他优惠服务。（如有，供应商自行编写）

8．供应商需要说明的其他文件和说明。（如有，供应商自行编写）

- 3．投标文件封面参考格式（报价文件）：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：（若无留空或写“/”）

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

- 第三部分 报价文件

1．投标函格式：

投 标 函

致：_（采购人名称）_：

我方已仔细研究了（项目名称）的招标文件的全部内容。签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商_（供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）本投标有效期自投标截止之日起  90   天。

（4）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并承诺不分包及转包他人。

（5）我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（6）与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：

供应商代表姓名           职务：          邮箱：

供应商名称(电子签章)：

日期：      年    月   日

2．投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称或服务商名称 | 制造商或服务商 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表如与政采云平台不一致的，以政采云平台为准。

供应商名称（电子签章）：

日  期：         年   月   日

3．过低报价合理性的说明。（如有）

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价的，供应商将被要求以书面方式提供说明。为避免在评审现场因未能及时提供说明而导致被评标委员会作为无效投标，供应商自行决定是否直接在此处进行陈述。格式自拟。（具体要求详见第四章评审方法及标准“过低报价合理性的审查”）

- 4．其他文书格式

4.1符合小型、微型企业政府采购政策证明材料。（非小型、微型企业无需提供）。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员

人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (电子签章)：    日期：

注：

（1）标的名称按照第二章采购需求一览表中的名称填写，所属行业标明“/”的，无需在上表填写。

（2）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中小微企业承担的具体内容或者小微企业具体分包内容。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。

（4）根据工业和信息化部对“从业人员”定义的答复，《民法典》、《公司法》等法律规定，分公司不具有法人资格，其民事责任由总公司承担。企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入、资产总额等指标数据纳入合并计算。

（5）根据国际统计局《劳动工资统计报表制度》，从业人员数是指本单位工作，并取得工资活其他形式劳动报酬的人员数，是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。

（6）本声明函由供应商填写，供应商应按中小企业划分标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号以及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号））判断是否为中小企业。

（7）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假则需承担不利后果。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

（8）上述企业属于大企业的分支机构或控股股东为大企业或与大企业的负责人为同一人的，不得享受价格扣除优惠政策。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠政策。

4.2监狱企业须提供最新一期《XX省监狱企业产品目录》或其他监狱企业证明材料。（非监狱企业无需提供）

4.3残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式如下。（非残疾人福利性单位无需提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（（CA签章））：

日  期：

- 5．开标一览表

格式详见政采云平台，且仅在政采云平台填写即可。