公开招标采购文件

项目编号：YLZC2020-G1-000685-DSGS

项目名称：实验室设备采购

采购单位：玉林市疾病预防控制中心

采购代理机构：广西德胜工程项目管理有限公司

2020年11月

目    录

第一章  公开招标公告	1

第二章  招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知	24

第四章  评标办法及评分标准	39

第五章  合同主要条款格式	42

第六章　投标文件格式	47

## 第一章  公开招标公告

项目概况

实验室设备采购 招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2020年12月9日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLZC2020-G1-000685-DSGS

政府采购计划编号：YLZC2020-G1-11661-DSGS

项目名称：实验室设备采购

预算金额：774.6万元(其中1分标： 96.8万元；2分标： 320万元；3分标： 260万元；4分标： 97.8万元)。

最高限价：与预算金额一致。

采购需求：

1分标：全自动核酸蛋白分析系统1台、全自动微生物药敏分析系统1台、拍击式均质器1台、梯度核酸扩增仪1台、研究级正置显微成像系统1台。

2分标：全自动微生物质谱检测系统1台、立式高压蒸汽灭菌器1台。

3分标：病原微生物高通量测序系统（基因测序系统）、华大基因、MGISEQ-200RS 1台。

4分标：多病原体检测系统上海伯杰、BG-NOVA-X8 1台、 全自动酶免工作站、 烟台艾德康、 Addcare ELISA400 1台。

合同履行期限：自签订合同之日起30天内交货安装调试完毕并验收合格；具体详见招标文件。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：3.1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购内容，具备法人资格的企业或事业单位；3.2、2分标和4分标须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：自本项目发布招标公告之时至2020年11月25日，每天上午8:00至12：00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名并自行下载招标文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名再下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件。供应商未按规定获取本项目招标文件的，代理机构将拒绝该投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标人应于2020年12月9日9点30分（北京时间）前将投标文件密封送交到广西德胜工程项目管理有限公司玉林分公司开标室（玉林市教育东路128号玉林海关内海关小区1单元一楼），逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://pub.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）http://www.yulin.gov.cn（广西玉林市人民政府门户网）。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：玉林市疾病预防控制中心

地 址：玉林市二环北路西南侧。

联系人：王良

联系方式：0775-2806055

2.采购代理机构信息

名 称：广西德胜工程项目管理有限公司

地　址：玉林市教育东路128号玉林海关内海关小区1单元一楼。

项目联系人：廖琦

联系方式：0775-2680109

3.监督部门:玉林市财政局    联系电话：0775-2697961

招标代理机构：广西德胜工程项目管理有限公司

2020年11月18日

## 第二章  招标项目采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照财库〔2017〕141号三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。对残疾人福利性单位、监狱企业、小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

2. 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（在当前有效的节能产品政府采购清单中以“☆”标注的产品），若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

3. 本需求中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

4. 本需求中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价明细表、技术规格偏离表。

5. 打“★”号的参数为必须满足或优于的参数，否则被视为无效投标，打“▲”号的参数为重点参数发生负偏离达3项（含）以上的做无效投标处理。没有标号的参数为次要参数，不能满足或发生负偏离的将导致严重扣分。

6. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，投标人需做出书面说明并提供有效证明材料（包含项目成本组成明细，需经第三方会计事务所或其他具备审计资质的机构出具的成本分析文件复印件（原件备查），否则价格分计0分。

7. 本项目1分标的全自动微生物药敏分析系统、拍击式均质器、梯度核酸扩增仪、研究级正置显微成像系统以及2分标的全自动微生物质谱检测系统接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标，其它产品不接受进口产品投标。

8. 本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

1分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 功能目标及技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动核酸蛋白分析系统 | 1 | 台 | 1、功能：采用毛细管电泳原理，可应用于DNA、RNA等核酸的电泳分析，能进行全自动的核酸片段大小测定，核酸质控，浓度测定，微卫星分析等； 2、光源：LED光源，高灵敏度的光电倍增管检测； ★3、自动化程度：采用预装式卡夹（包括毛细管，预制胶，染料），即插即用，无须人工制胶、灌胶、上样，整个过程全部由仪器自动来完成；无需人工添加染料，全封闭预装式卡夹，无污染；无需后期更换毛细管模块； ★4、上样形式：灵活，直接兼容普通单个0.2mlPCR管、常规8联管、12联管、96孔微孔板等；可搭配专用微量管，样品管中溶液需求量最低1ul； ★5、可以检测4个样本无需凑样本，可以一次性完成4-96个任意个数样品的检测分析不浪费任何试剂（包括毛细管、胶、染料、缓冲液等一切需要用到的试剂）； ★6、检测片段范围：15bp-50kb，可检测大于50 kb核酸样本； ★7、检测时间：单次电泳时间最快可达1分钟内； 8、灵敏度：无需对样品进行纯化，可以直接对PCR产物原液进行检测。DNA样品的检测灵敏度可达1pg/ul； 9、样品上样量：小于0.1 ul，最小上样体积可达1-2微升（样本管中的溶液总体积）； 10、卡夹：提供预制胶卡夹，适用于DNA高分辨率分析、DNA标准卡夹、DNA快速筛查分析、RNA质量控制分析、蛋白检测等应用，质控分析时提供RNA完整性得分RQN值，和DNA完整性评估标准； ★11、分辨率：对<500bp的DNA片段，可达1-4bp的分辨率，200bp片段可达2bp的分辨率; 12、软件功能：软件可以自动输出电泳胶图、峰图、样品浓度、片段大小等一系列数据，并可以以报告形式完整打印输出； PDF， WORD，JPG都可以输出； 13、无污染：系统中仪器、耗材及检测过程均为全封闭式，避免了核酸染色剂等有害物质与操作人员的接触； 14、可选择通卡夹配件，在仪器外部对卡夹进行通胶，可以对卡夹中毛细管中的胶进行更好的置换，对过期卡夹或者保存不当卡夹进行处理。 ★15、采用空气压缩机或其他给压装置，操作方便，小巧便于放置和移动，无需氮气钢瓶，无需后期灌气； 16、同时具有英文版本软件和中文版本软件；仪器可升级自动化多板方式。 ★17、仪器集成触摸操控面板，可直接操作软件及分析数据，无需额外连接操控电脑。 18、配置清单 18.1、主机一台 18.2、操作电脑一台 18.3、分析软件一套 18.4、1个预制胶卡夹试剂盒 18.5、DNA Alignment Marker 1支 - DNA SIZE Marker 1 支 18.7、缓冲液试剂一套 |
| 2 | 全自动微生物药敏分析系统 | 1 | 台 | - 用途：用于药物敏感性试验，适用于食品、制药、日化、畜牧兽医、科研等领域。 - ★原理：同时利用比浊法和氧化还原显色法进行检测，药敏实验的抗生素设置需符合CLSI的要求，报告实测MIC值，而非计算MIC值，并根据专家规则将其转换为SIR的结果，24小时连续自动检测； - 工作条件：电压220V，输入频率50Hz，温度20℃～35℃，湿度20%-80%。 - 设备资质：获得FDA和CFDA证书、ISO 国际认证。 - 仪器详细技术指标： 5.1.1★检测通量：最多可同时进行50个药敏样本检测，支持持续上机，并可通过扩充模块增加至100个板位。 5.1.2箱体培养温度范围：34.5~36.5℃ 5.1.3配有数显比浊仪,快速确认样品浊度 5.1.4▲光学系统：需配置可见光和紫外光双重检测光源，全程动态法检测，每20分种检测一次； 5.1.5检测范围：微生物菌库的种类不少于300种； 5.1.6检测速度：绝大多数药敏试验可在5-6小时内得到结果。 5.1.7▲持续检测：用户在任何时间进入系统进行样品的装载和卸载时，不会影响到其它仍在进程中的样品。检测完成后，可以立刻放入新的样品进行检测，各个样品出具结果的同时不会 对正在检测的样本产生影响。 5.2试验耗材： 5.2.1★板条：药敏试验区域有85个反应孔（另有136孔全药敏板条），卡片所含底物在测试过程中可产生不同的颜色和浊度的变化，无需额外附加试剂。 5.2.2板条带有条形码，可通过扫码枪扫描自动录入信息至系统中。 5.2.3接种液：可提供独立密封包装的稀释肉汤和药敏肉汤，无需自行配制或分装。 5.2.4▲板条和接种液均可室温储存，无需冷藏。 5.2.5在上机过程中能保证待测样本为全封闭状态，减少污染并避免生物安全危害。 5.3★接种及上机方式：采用自动重力加样法，自动填充所有板条孔位，进样过程可在半分内完，菌液分布均匀，无需机械（加样仪）与移液枪干预。上机一步到位，自动完成孵育至出具结果，无需再次转移板条。 5.4▲接种浓度：具有0.25麦氏浊度的低菌量接种模式。 5.5药物敏感性试验规则：包含CLSI、SFM、EUCAST、等多种可选专家规则，并支持自定义。 5.6▲耐药性检测：可自动检测20余种耐药机制，并有延迟耐药检测功能。能检测各种革兰氏阴性菌、非发酵菌、葡萄球菌、链球菌、酵母菌等。药敏试验能简易地检出MRSA、PRP、VRSA、VRE、HLAR等耐药菌株及ESBL（超广谱β-内酰胺酶）阳性菌，配有专家系统软件，能对药敏试验结果进行把关，对多重耐药菌如何选用药物有提示。系统涵盖美国（CLSI）、德国（DIN）、法国（AFNOR）等标准。 5.7、软件界面：使用直观易用图形界面，方便查询药敏结果。 5.8、采用平板电脑控制系统，操作简便，界面友好，节约空间，支持中文操作系统。 - 设备配置 6.1全自动微生物药敏分析仪主机一台 6.2条码扫描器一台 6.3电子比浊仪及定标管一套 6.4移液枪及枪头两套 6.5打印机一台（黑白激光打印，A4幅面） 6.6稳压电源一台 6.7中英文说明书各一套。 6.8加样台一套 - 售后服务 7.1装机验收合格后，整机保修12个月，保修期内，若 有质量问题，厂家应免费给予更换；如果客户需要维修，通知维修中心后，12小时内有响应，48小时内赶到现场。 7.2技术服务和培训：卖方须到买方提供的现场免费安 装调试，并进行操作试验，直到运转正常，为买方的使用操作人员提供免费的操作及维护培训。 7.3在省内有生产厂家的办事处并配备有厂家的维修工程师，提供详细地址、联系人、联系电话，并需要厂家签章证明。 - 投标人如非生产厂家，中标后必须提供投标货物生产厂家或区域代理针对本项目的生产厂家授权书原件。 |
| 3 | 拍击式均质器 | 1 | 台 | 1． 要求均质时间周期短、噪音小，坚固耐用，无须进行烦琐的清洁维护工作。2． 工作原理：将装有固体、半固体、糊状或粉末等性状的原始物质和稀释液的无菌均质袋（聚乙烯或其他材质）放入均质器中，仪器会将之完全密封。均质器作用于均质袋侧面，两块拍击板交替挤压样本，原始物质中的细菌逐渐分散在稀释液中并混匀，建立一种微生物学意义上的平衡，最终获得代表原始物质细菌含量的液体样本。 3． 均质的时间可由操作者在定时器上设置，或使用活动门式开关来中断均质过程。 4．★ 门挡板需采用强化玻璃全透明设计，便于监控均质过程。 5． 电动旋转马达；双重防护 6． 马达转速：1500rpm 7．★ 拍击速度：500次/分 8． ★ 拍击距离：专业设计的智能缓冲系统，采用高品质弹簧，无需人工硬性调整。减少样本碎屑的产生，提升均质效果；防止大颗粒坚硬样本损坏马达或刺破均质袋造成泄漏。 9． ★ 仪器底部全镂空设计，前门档可270°开启，万一漏液时方便清洁。 10． 定时设置：15-90秒（连续可调）或持续拍击 11． 开关：活动门式 12． 可选配专用漏液托盘，使用更放心。 - ★ 可选配不锈钢均质袋托盘支架，无需使用均质袋封 口夹。 - 电源：220-240V，50Hz - ★ 质保：免费保修1年，终身维护 |
| 4 | 梯度核酸扩增仪 | 1 | 台 | 1.反应模块：96孔PCR反应模块；样品容量为: 96 x 0.2 ml 2. 温度范围：4-100°C 3．样品体积: 1-100μL ▲4. 最大升降温速率: ≥4°C/s 5. 温度均一性: ≤±0.5°C ▲6. 带“动态温度”梯度功能；可同时优化8个不同的温度, ,每个温度梯度可进行12个样品同时反应， 可用于快速优化实验条件 7. 温度梯度范围: 30-100°C；温度梯度温差范围：1-25°C ▲8. 专为手指点触设计的电阻式触摸屏来控制仪器的操作 9. 5.7"高分辨率超大彩色液晶显示屏，文字及温度曲线全信息动态显示，保证实时控制实验过程 10.倡导绿色环保, 可在PCR仪空闲或运行过程中关闭显示屏，减少能源的消耗 ▲11.具有独立的孵育程序，方便快速设置连接或酶切等实验的孵育 ▲12. 具有专利的“O”型环设计，防止冷凝水及潮湿对半导体热电元件的腐蚀，提高使用寿命 13. 配置： 13.1.梯度PCR仪主机 13.2.管支持环 13.3.电源线及说明书 |
| 5 | 研究级正置显微成像系统 | 1 | 台 | 1. 研究级万能正置显微镜，可作明场（BF）观察方式的观察。 2. 正置显微镜镜体： ▲ 2.1 光学系统：采用无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm 2.2 调焦：载物台垂直移动，行程不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小调节精度≤1微米 ▲2.3 照明装置：内置透射光柯勒照明器，具有光强预设按钮、第二代光强管理按钮，高亮度LED,加装色温调整滤光片. 3. 物镜转盘：5孔物镜转盘,。 ▲4. 观察镜筒：宽视野三目观察筒，屈光度可调，视场数≥22，倾角30度，瞳间距调节范围50-76mm ，分光比为双目/摄像：100%/0、20%/80%、0/100%，可满足各种观察光路需求。 ▲5. 物镜：万能平场消色差物镜： 4X（N.A. 0.1，W.D. 18.5） 10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6） 20X（N.A. 0.40，W.D. 1.2） 40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6 spring） ▲6. 目镜：10X宽视场目镜，带屈光度校准，视场数≥22。 7．载物台：右手低位驱动载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 8．聚光镜：暗视野聚光镜，N.A.≥1.1 9. 配置清单: 型号; 数量; 简述. BX53F2; 1; BX53 Frame BX53 LED主机架. U-TR30-2; 1; Trinocular tube 三目观察筒. WHN10X-H; 1; Widefield eyepiece 10X, focusable 10X屈光度可调目镜. WH; 10X 1; Widefield eyepiece 10X 10X目镜. U-5RE-2; 1; Quintuple Revolving Nosepiece 5孔位物镜转换器. -SVRB-4 1; Ceramic surface mechanical stage with right-hand low drivecontrol（long type） 机械式载物台. U-HLD; -4 1; Specimen holder for BX stage, left hand, for two specimens, thick type 左手样品夹. U-LHLEDC100; 1; High Power LED Lamp Housing 高功率LED灯室. UYCP-33; 1; Power cord 电源线. COVER-; 18 1; Dust cover Type 018 for BX2（ L 510mm x W 320mm x H 530 mm） 防尘罩. U-PCD2; 1; Phase contrast dark field condenser NA1.1 相差暗场聚光镜, NA1.1. PLN4X; 1; Plan achromat objective 4X/0.1, WD 18.5 4X平场消色差物镜, NA 0.1, 工作距离18.5mm. PLN10X; 1; Plan achromat objective 10X/0.25, WD 10.6 10X平场消色差物镜, NA 0.25, 工作距离10.6mm. PLN20X; 1; Plan achromat objective 20X/0.4, WD 1.2（spring） 20X平场消色差物镜, NA 0.4, 工作距离1.2mm. PLN40X; 1; Plan achromat objective 40X/0.65, WD 0.6（spring） 40X平场消色差物镜, NA 0.65, 工作距离0.6mm. |
| 采购预算价 |  |  |  | 人民币玖拾陆万捌仟元整（￥968,000.00元） |

2分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 功能目标及技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1 | 台 | 1、主要功能：细菌快速鉴定、细菌耐药分析，快速分型与溯源，各类疾病生物标记物分析。 2、质谱硬件技术参数 ★2.1 激光器：固体激光器，波长355nm，用户可以在1-200Hz通过软件调节激光频率。 2.2 激光器寿命：5亿次激光轰击次数或7年质保（先到为准）。 2.3 样品靶板：采用可重复使用的不锈钢抛光靶板，带条形码，方便样本追溯。 ★2.4 离子源：配备红外激光自动清洗装置，方便日常维护，确保仪器长期稳定运行。 2.5离子源需要清洗时，软件自动提醒，用户通过软件“一键式”点击启动离子源清洗程序。 ★2.6离子源自动清洗，无需破坏（泄）真空，离子源自动清洗完毕时间≤15分钟。 2.7飞行时间质量分析器：TOF质量分析器、检测器和离子源均配有稳定电压控制，保证质谱操作中的数据采集速度，可获得高灵敏度、高分辨率和高准确度。 ★2.8 工作模式：具有正离子和负离子两种检测模式，兼顾微生物快速鉴定和耐药检测，可以进行多黏连菌素耐药分析。 ★2.9 真空系统：分子涡旋泵转速≥260 L/sec，无油免维护泵。 2.10 靶板快速进出靶板舱，真空恢复正常状态<2分钟，大大提高仪器的使用效率。 2.11 检测器：采用非饱和型检测器技术。 2.12自我诊断系统：提供自动化的自诊断程序，使仪器可进行方便、快速的全自动自我诊断，方便用户及时掌握仪器情况、发现问题及时处理。 2.13 远程监控：提供安全的互联网连接，实现远程服务。 2.14 质谱分辨率：多肽 Bombesin (m/z 1,619.8) >2,000 FWHM。 2.15 质谱灵敏度：500 fmol 蛋白质BSA (m/z 66,000)，激光轰击500次数，信噪比>50:1。 2.16 质量准确度：外标法≤ 200 ppm (蛋白混合物)；内标法≤ 150 ppm (蛋白混合物)。 3、数据库和软件技术参数 3.1 微生物鉴定专用软件与控制仪器软件和原始图谱数据处理软件配套整合在一起，自动化地快速鉴定微生物。 ▲3.2提供微生物研究需要的多种科研功能如采用不同的生物信息工具进行亚型分类、聚类分析生成聚类图、主成分分析深入解析种之间的相互关系和通过自建库扩展数据库的种类等高级分析及统计功能。 3.3 数据库中的数据以主图谱的形式存储，满足临床实验室高通量、准确快速鉴定微生物的需求。 ▲3.4微生物本地离线（非云端）数据库包括>3000个菌种，覆盖临床、环境、食品、畜牧、植物、海洋等领域的各类微生物。 3.5基于菌株为独立条目而建立的数据库，不仅所有条目均可追溯，而且容易实现数据库的更新，快速适应分类学的改变。 ▲3.6 β-内酰胺酶活性检测模块，通过MALDI-TOF测定β-内酰胺类抗生素经β-内酰胺酶水解的代谢产物，判断菌株的耐药性。可检测氨苄西林、哌拉西林、头孢噻肟、头孢他啶、厄他培南和美罗培南等抗生素。（提供相关软件截图材料） 3.7 能够免费在线使用国际权威研究机构提供的MicrobeNet数据库，增强MALDI-TOF对罕见菌和新发病原体微生物的鉴定能力。 ▲3.8 亚型分析模块：由亚型数据库和特征峰检测算法组成，能够在菌株水平鉴别耐药菌株和区分质谱图非常相近的菌株。具体功能包括：(1) 脆弱拟杆菌:分型，检测对碳青酶烯类抗菌药物的耐药；(2) 金黄色葡萄球菌分型，检测MRSA（耐甲氧西林金黄色葡萄球菌）；(3) 通过分型区分高度亲缘的李斯特菌种，确认单核细胞增生李斯特菌。 ★3.9血培阳性样品直接鉴定分析模块专门用于测定经试剂盒处理的阳性血培养样本。测定参数和数据处理方法符合血培养样本的特性，采用特定的质量范围和鉴定分值标准，自动判断并给出混合菌提示。 ▲3.10 生物统计分析软件，提供三种统计学算法（遗传算法、监督神经网络算法和快速分类算法）。适用于大量样本数据的统计分析，软件可以在复杂的质谱图中发现差异峰，建立分类模型，进而达到对未知样本进行分型与鉴定，以及疾病生物标志物发现诊断分析。 4、基本配置 4.1 质谱主机，包括激光器、离子源、红外激光自动清洗离子源装置、TOF质量分析器、检测器和真空系统，1套。 4.2 软件包：包括将仪器控制、数据采集和数据处理集一体的软件和质谱数据分析处理软件，1套。 4.3 微生物鉴定专用软件和微生物鉴定数据库，1套。 4.4 微生物科研分析模块（具有聚类分析、主成分分析和自建库功能），1套。 4.5 细菌耐药检测系统，1套。 4.6 生物统计分析软件，1套。 4.7 亚型分析模块，1套。 4.8 一次性靶板，1盒。 4.9一次性靶板的适配器，1套 4.10 带条形码可重复使用的不锈钢靶板，3块。 4.11样品靶板盘，1套。 4.12工作站：3.5 GHz CPU四核八线程处理器，16GB内存，2TB硬盘, 一个外网接口；DVD-ROM光驱；R/W DVD-ROM刻录光驱；≥ 24” 纯平显示屏；1套。4.17条形码激光扫描仪（手持式，接口USB），1台； 4.13血培阳性样品直接鉴定分析系统，1套 4.14 血培养标本处理试剂盒，1盒。 4.15 激光打印机（技术类型：黑白激光；幅面：A4），1台； 4.16 UPS不间断电源3KVA延时1小时，1套； 4.17涡旋振荡器，1套。 4.18超纯水系统:1套 4.19高性能生物计算数据处理终端:1个 4.20.. 脉冲场电泳小胶块清洗器: 1个 4.21.可调节高度梳架:1个 4.22.15-well Comb21cm×1.5mm（梳子）1个 4.23.脉冲场大制胶架，固定框:1个 5、售后服务 5.1 所提供的仪器供货期为90天，设备及附件是国际上先进的主流产品。 5.2 安装调试经用户验收合格之日起，质量保证期1年。 5.3 仪器设备出现故障时，≤24小时响应，保修期内≤72小时内派维修人员到达用户现场维修。 5.4 提供一次使用人员国内原厂应用培训，培训包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容。 6、售后服务与培训 6.1 所提供的仪器供货期为90天。 6.2 经验收合格之日起，整机免费保修1年。 6.3 仪器设备出现故障时，≤24小时响应，保修期内≤72小时内派维修人员到达用户现场维修。 6.4 提供一次使用人员国内原厂应用培训，培训包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等内容。 |
| 2 | 立式高压蒸汽灭菌器 | 1 | 台 | 技术参数： 1.1、外部尺寸（W*D*H）：520×660×1161 (mm) 1.2、腔内内径(直径*深度）：φ370*750mm，方便存取物品内腔直径 1.3、外部材质：ABS树脂高强度外装盖，双面镀锌钢板，表面喷涂处理耐腐蚀性强 ★1.4、罐体材质：厚度3mm耐腐蚀不锈钢，表面镜面处理，增加热辐射效果，提高升温速度 1.5、罐体盖部机构：手动上下开闭，安全上锁机构，设备运行时自动锁定 1.6、蒸汽水接盘：开盖时防止蒸汽水滴漏至箱体内 1.7、有效容积：80L 1.8、重量：约125kg 1.9、电源:AC220V 50HZ,14A ★1.10、设备开关：带有漏电保护功能，发生漏电时自动切断电源 1.11、排气阀：电磁阀2个：全开放用，缓慢开放用各1个,在液体灭菌时减少因压力引起的液体飞溅 1.12、安全阀：弹簧全启式安全阀，超过最高压力0.255Mpa时自动运作，符合YY 0154标准 1.13、传感器接口：腔内温度传感器接口，压力表接口，可将压力温度同时输出，确保压力和温度的对应性。试料温度传感器接口（选配） ★1.14冷却方式：可选择自然冷却和强制冷却风扇冷却，强制冷却时间较其他机型缩短一半以上，即使在其他模式中，只要在饱和水蒸气温度-2℃以下时风叶会动作，到达60℃时风机停止运行。强制冷却键在运行前或运行中随时进行设定。121℃-100℃只需3min 1.15、压力表：0~0.4Mpa，精度1.6级，安装于前方便于确认 1.16、最高使用压力：0.255Mpa ★1.17、操作控制面板:7英寸超大触摸屏，即便戴手套也可对温度和时间进行简单地设定，并显示运转功能 1.18、环境条件:温度：5-40℃，相对湿度：≤85%，气压：70kpa~106kpa，海拔3000m以下 符合医疗器械行业标准 ★1.19、内置冷却水箱:大容量5L水箱，减少冷却水的处理次数。附属消音器降低排气时的噪音。外部观察窗可随时确认水位 ★1.20、腔内注水量:≥6500ML，支持长时间灭菌和多次灭菌 ★1.21、防堵塞功能:容器底部排水口标配过滤器，避免异物杂质混入堵塞1.22、脚轮:4个，带锁定功能 二、性能参数 ★2.1、加热器及传感器保护措施：缸内地面放置加热挡板，保护加热器和传感器。最高水位，最低水位表示 2.2、加热器类型：不锈钢加热管 1500W×2 2.3、加热器回路控制：固态继电器，脉冲控制输出 2.4、传感器：Pt100热电阻 2.5、温度范围： 2.5.1、器具，液体灭菌工程：105℃~135℃ 2.5.2、溶解工程：60℃~110℃ 2.5.3、保温工程：45℃~60℃ 2.6、预热温度：45℃~80℃ 2.7、温度控制：微型电脑PID控制 2.8、设定、显示方式：使用上下键，数字显示设定方式，最小分辨率0.1℃ 2.9、预约功能 2.9.1、时刻模式：00:00-23:59范围内以1分为单位进行设定，默认设为当天。 ★2.9.2、日期·时刻模式：设定单位年月日时分，00:00-23:59范围内，分辨率为1分。 2.10、计时·计时分解功能 2.10.1设定时间：1分~99小时59分，分辨率：1分 2.10.2设定时间：100时~999时，分辨率：1时 ★2.11、键锁功能：在维护模式内对【开始停止】键以外的键盘进行锁键及解除的操作，防止运行中误操作 ★2.12、预热功能：可提前预热45℃~80℃，缩短了灭菌延迟时间10-20min 2.13、记忆功能：各模式有三个记忆单元，可对温度，时间，强制冷却等进行储存和记忆。最多保存12个记忆程序，每个程序可更改名称 2.14、故障记录功能：可根据年月日记录20项故障及其种类 2.15、累积灭菌/次数/时间：用户可随时查询并把握设备的运行情况 2.16、灭菌物品温度测定功能：使用物品用传感器（选配）的测定温度，灭菌以及溶解时间计时 ★2.17、数据传输功能：计时输出，报警输出，RS485通信功能，温度输出 三、报警及安全参数警报内容：传感器异常，继电器短路，加热器断线，盖子锁异常，排水开关异常，试料用传感器断线，排气阀异常，空烧异常，温度过升异常，安全阀异常。 四、附件及选配件 4.1、附属品 ：3个φ332×D195.5提篮，1m硅胶排水管，灭菌测试卡1套（30张），蒸汽接水杯1个，冷却水箱1个，加热器挡板1个，过滤塞1个，抱闸1个，长臂夹1个 4.2、选配件：物品温度传感器，罐内温度测试定传感器，记录仪，温度输出端子（4-20mA）,外部警报输出端子，时间到达输出端子，标准提篮，加高型提篮 五、其他 1、需要提供产品注册证 2、投标人如非生产厂家，中标后必须提供投标货物生产厂家或区域代理针对本项目的生产厂家授权书原件。 |
| 采购预算价 |  |  |  | 人民币叁佰贰拾万元整（￥3,200,000.00元） |

3分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 功能目标及技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病原微生物高通量测序系统（基因测序系统） 、华大基因、MGISEQ-200RS | 1 | 台 | 1.主要用途 适合各种DNA\RNA样本，包括人类基因组、动植物基因组、微生物基因组以及各种物种的DNA和RNA测序 2.主要技术指标 2.1自动化样本制备模块： 2.1.1支持样本类型：血浆、唾液、FFPE、gDNA、WGA产物等。 ▲2.1.2 配备8通道自动化移液系统，高精密机械臂，自动PCR仪，自动纯化模块，温控模块，内置紫外消毒模块等功能模块，通过内置高效过滤系统和紫外消毒灯，能够有效保障实验内环境的清洁，避免污物累积。 2.1.3一次可以完成16个样本的文库制备，运行时间根据不同应用的实验流程而定，病原快检应用在6h左右，比人工操作的效率更高，重复效果好。 2.1.4 主机平台：具有安全防护面板，配备门锁，可防止非法进入工作台面，仪器带有暂停按钮，可在任一时间进行暂停，处理异常事件；拥有自动PCR仪，自动磁力架，温控模块，紫外消毒模块等功能模块； 2.1.5 温度范围： PCR仪：4~99℃；温控模块：4~90℃； 2.1.6 PCR仪温度准确性：±0.3℃ at 55℃；PCR仪温度均匀性：±0.2℃ at 72℃； 2.1.7 温控模块温度准确性：±1℃ at 55℃；温控模块温度均匀性：±1℃ at 55℃； 2.1.8 移液通道数量≥8个，采用基于空气置换加样原理，不需要系统液作为媒介，保证加样的稳定、准确、快速、避免交叉污染； 2.1.9 移液体积范围：2-200 ul，移液步进为0.1ul； 2.1.10 加样精度：CV≤5%(2μl时)，准确度：<±10%； CV≤1%(200μl时)，准确度：<±1%。 2.1.11 内置高效空气洁净系统，ISO5级，过滤效率99.995% at 0.3um。 2.1.12仪器内部配备紫外消毒装置，消杀剂量高于100 000μW.s/cm2，可杀灭细菌芽胞、病毒和细菌繁殖体；满足《WS/T 367-2012 医疗机构消毒技术规范》 2.2基因序列测定模块： 2.2.1应用方向：可开展全基因组测序、全外显子测序、表观基因组测序、转录组测序、宏基因组测序等科研应用 ▲ 2.2.2通量：两种规格芯片，大芯片单次运行最高可产出≥150G 碱基数据：小芯片单次运行最高可产出≥ 23G 碱基数据 2.2.3序列数目：大芯片单次运行生成≥500M reads；小芯片单次运行生成≥100M reads 2.2.4光学系统：能识别的间距≤715纳米。 2.2.5单端读取序列和双端读取序列两种模式 2.2.6样本标签序列≥9个碱基（bp），可提高样本识别的精确度。 ▲2.2.7可精确读取≥12个的连续单个重复碱基 2.2.8 测序过程中无需PCR环节。 2.2.9设备应支持多种序列读长包括：SE50、SE100、PE50、PE100、PE150模式的读长检测 2.2.10准确率：PE 100读长模式下,＞80%数据高于Q30。 2.2.11运行时间：从文库加载到测序完成最快周期可达12小时内(SE 50读长模式下)。 2.2.12仪器集成度：高度集成化，无需芯片前处理系统，无需借助其他设备即可独立完成测序过程。 ▲2.2.13测序原理：采取领先的测序核心技术：联合探针锚定聚合技术和DNA纳米球测序技术。 ▲2.2.14芯片：采用规则阵列技术，具有密度大，避免荧光信号交叉影响。 2.2.15信息分析：自动本地化完成信息分析，分析结束后直接输出检测报告。测序的同时能进行初步数据分析，并产生有质量打分的碱基序列。 ▲2.2.16可提供原厂生产的全套样本处理及测序解决方案（提取试剂盒、文库构建试剂盒、杂交捕获试剂盒、多重PCR试剂盒、测序试剂盒及测序仪），为常规应用方向提供标准化方案，可立刻投入使用，降低优化测试的成本。同时，也可适用第三方试剂盒，兼顾开放性。全套测序方案中的测序仪、试剂、芯片皆国产，货期也得到保障； 2.3全自动核酸蛋白分析模块 2.3.1功能：采用毛细管电泳原理，可应用于DNA、RNA等核酸的电泳分析，能进行全自动的核酸片段大小测定，核酸质控，浓度测定，微卫星分析等，具有蛋白电泳功能 2.3.2光源：LED光源，高灵敏度的光电倍增管检测； 2.3.3分析时间：最快可达1-2分钟内完成一次电泳； 2.3.4检测片段范围：15bp-50kb； 2.3.5灵敏度：无需对样品进行纯化，可以直接对PCR产物原液进行检测。DNA样品的检测灵敏度可达2pg/ul； 2.3.6样品上样量：小于0.1 ul； 2.3.7可以一次性完成1-16个任意个数样品的检测分析不浪费试剂；可单次自动检测处理单个样本不造成浪费； 2.3.8分辨率：对<500bp的DNA片段，可达1-4bp的分辨率，200bp片段可达2bp的分辨率; 2.3.9软件功能：软件可以自动输出电泳胶图、峰图、样品浓度、片段大小等一系列数据，并可以以报告形式完整打印输出； PDF， WORD，JPG都可以输出； 2.3.10采用空气压缩机或其他给压装置，操作方便，小巧便于放置和移动，无需氮气钢瓶，无需后期灌气； 2.4数据分析模块 2.4.1工作站稳定可靠性强，支持机架与刀片服务器； 2.4.2包含带分析流程的微生物数据库，数据库中包含了细菌、真菌、病毒、寄生虫等病原微生物。目前一次可鉴定25256种微生物。数据库中共包括25256种微生物，其中8717种病毒、8521种真菌、7098种细菌、305种古生菌及615种寄生虫。数据库会定期更新，确保数据库的信息时效性。 2.4.3数据库：除人源参考序列外，还内置了猪、山羊、绵羊、小鼠、大鼠、鲤鱼、家鹅、鸡、鸭、牛、猫、狗、兔等常见动物的参考序列，可实现自动过滤此类宿主信息，亦可根据客户需求定制。 2.4.4可从宏基因组或宏转录组水平上对原始样本中的微生物核酸序列进行快速、准确、全面的鉴定，并自动生成鉴定报告及分析结果。 2.4.5服务器：CPU:Intel Xeon Gold 6240；内存:128GB 2933MHz，SSD 2.25TB，机械硬盘：30TB，配置保证分析流程运行顺利，保证数据安全。 ▲2.4.6包含实验室信息管理系统，从样本制备到分析报告，端到端的全流程解决方案。 3.5样本定量分析模块: 配备使用荧光染料法进行核酸定量的设备。 4.配置 4.1自动化样本制备模块： 主机平台配备8通道自动化移液系统，高精密机械臂，自动PCR仪，自动纯化模块，温控模块，内置紫外消毒模块等功能模块。 4.2基因测序模块：包含测序仪主机一台、配套分析软件一套、电源线、稳压电源一台、说明书等； 4.3全自动核酸蛋白分析模块： 包含主机一台、操作电脑一台、分析软件一套、1个预制胶卡夹、DNA Alignment Marker 1支、DNA SIZE Marker 1 支、缓冲液试剂一套； 4.4数据分析模块： 分析服务器主机一台、配套分析软件一套、显示器一台、键盘鼠标一套； 4.5样本定量分析模块： 配备使用荧光染料法进行核酸定量的设备。 ▲5.简要技术要求: 配置需可实现自动化建库、测序以及自动化数据分析，测序平台是开放式高通量测序平台，能够满足宏基因组测序、全基因组测序、动植物全基因组测序、转录组测序。 |
| 采购预算价 |  |  |  | 人民币贰佰陆拾万元整（￥2,600,000.00元） |

4分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 产品配置技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多病原体检测系统 上海伯杰、BG-NOVA-X8 | 1 | 台 | 1、移液范围：5μL～1000μL ★2、移液准确度与重复性： 加样量（μL） 允许误差 变异系数 5～100（<20） ±5% 不超过3% 20～1000 ±1% 不超过1% 3、温度控制： 3.1 恒温模块控温准确度：测定值和设置的温度差值绝对值不大于±0.5℃。 3.2 恒温模块温度均匀性：温度差值应在±1℃。 3.3 提取模块温度准确度：测定值和设置的温度差值绝对值不大于1℃。 4、荧光强度检测： 4.1 荧光强度检测重复性：高、中、低浓度每种校准染料重复性检测，其变异系数（CV，%）应不大于3%。 4.2 荧光强度检测精密度：在仪器测定范围内，随机选取m（m≥12）个检测孔，用高、中、低浓度每种校准染料进行检测，其变异系数（CV，%）应不大于5%。 ×4.3 荧光线性：对系列稀释荧光染料物质的样本（5个梯度）进行检测，各浓度荧光检测值与稀释比例的线性回归系数r应不低于0.990。 5 基本功能 ★5.1 样本进样、提取、扩增结果分析全程自动化，无需人工干预； ★5.2 样本通量：1-24个样本/批； 5.3 检测方式：批量检测及单样检测； 5.4 自动加盖功能； 5.5 高效过滤功能； 5.6高清触摸操作，方便快捷； ★5.7 三模块设计，单模块可独立运行也可同时运行，单模块最大样本量8个。 6配套试剂优势 ★6.1 冻干粉试剂，不需要冷链； 6.2 全程操作只需要1分钟：摆放待检样品，摆放试剂，调用程序即可； 6.3 试剂灵敏度：检测限为1000copies/ml。 ★7投标人须出具原厂售后服务承诺。 |
| 2 | 全自动酶免工作站、 烟台艾德康、 Addcare ELISA 400 | 1 | 台 | 1. 工作条件 1.1工作温度：环境温度：20℃-32℃； 1.2相对湿度： 35-80%； 1.3工作电压：220-240V/50-60Hz； 2.技术规格要求 2.1. 基本功能 全自动完成ELISA实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验 2.2 试剂应用范围 完全开放试剂系统 2.3加样精度 加样量 精密度（CV） 准确度 100ul ≤2%; ≤±3% 2.4工作模式 可连续进样、连续进板、随到随做 2.5样本位 同时容纳（非连续装载）≥192个样本位：满足大标本量需求，减少频繁的样本装载 ▲2.6.加样针 4通道独立加样,使用透明一次性加样头，避免样品携带污染和液体稀释效应 2.7加样通道性能：一次性加样头具有装针检测报警功能 2.8液体水平监测：具备液面监测、凝块监测和空管监测功能，探测原理为压力感应式液面和凝块探测原理，不可使用电容电感式原理探测。 2.9同时加样板位≥9块96孔微板，并行分配标本的微板数≥9块96孔微孔板。 ▲2.10加样原理：气动置换加样原理，无液体稀释、无尾液、无系统液污染 2.11振荡孵育模块：振荡孵育模块9个，能够同时孵育≥9块微板，并且每个孵育模块能够单独温控，每个孵育模块必须有独立振荡功能. ▲2.12洗板机：每个洗板头为96通道192针 2.13洗板位置：≥3个 2.14洗板残留量：≤3μl ▲2.15机械手功能：采用压力感应式原理抓板，非采用电磁吸合式，具有红外抓板检测，运行中不掉板，断电不掉板。 2.16酶标仪：内置1台酶标仪，标准滤光片配置为：405nm、450nm、492nm 和630nm 2.17试剂仓：可同时放置≥20位试剂舱 2.18试剂仓容量：≥60ml 2.19设备台面：样本、质控、试剂全部采用通用轨道式装载 2.20报警处理：可选择：重试、忽略、终止运行，可选择处理模式不影响整体实验运行 2.21断点运行：可以从实验的任何一个步骤恢复实验 2.22运行保障：智能的自动运行保障系统，可以屏蔽故障模块，保证其他模块的正常运行 |
| 采购预算价 |  |  |  | 人民币玖拾柒万捌仟元整（￥978,000.00元） |

商务条款要求

| 一、涉及项目的其他要求 |  |
| --- | --- |
| 采购标的验收标准 | 1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 2.中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 5.中标供应商必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 |
| 二、商务最低要求表（投标人商务响应表与售后服务承诺同一内容不相符的，以低计算) |  |
| 质保期 | 免费质保不少于一年(若厂家免费质保期超过一年的,按厂家规定保修)，设备在交付使用后三个月内如有严重质量问题整机包换；同时提供产品“三包”服务，质保期内免费保修，终身维护。其余按投标人提交的售后服务承诺书执行。 |
| 售后技术服务要求 | 1.中标人免费送货上门、免费安装、调试；免费提供技术培训和硬件的测试和调整服务，须提供完整的安装、操作、使用、测试、控制和维护中文手册。安装设备之前，应先对采购人人员进行现场培训，开始安装时，应让采购人的硬软件和系统人员参与安装、检测和排除故障。中标人在安装、调试等全过程中必须提供相应项目检测试剂接受采购人的监督，双方人员参与验收并形成完整的验收报告（期间所需器材及费用均由中标人承担）。 2.现场安装培训：中标人提供为期3天免费的现场培训，内容包括仪器的安装、操作、维护与保养。 3.现场应用培训：中标人提供为期不少于3天的现场应用培训。 4.中标人免费安排采购人指定的1名人员到北京、上海等指定地点培训，为期7天。厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。 5.投标产品生产厂商在中国境内设有维修站和零配件供应站。整机至少免费质保一年（一年内仪器出现故障并维修，质保期将以维修并正常使用之日起重新计），三个月内如有严重质量问题整机包换(若厂家免费质保期超过一年的,按厂家规定保修)；同时提供产品“三包”服务，定期回访以及对设备维修服务，质保期后提供终身维修服务，其余按投标人提交的售后服务承诺书执行；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题，需更换部件，价值超过总价5%）时，中标人应负责免费更换相同品牌、型号的新机器。设备维修或更换后其保修期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购人的不正当使用所造成的损坏不归中标人负责保修，但中标人也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。 6.在使用过程中发生质量问题或故障，接故障通知后4小时响应，12小时内到达现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。一般故障处理时限不超过24小时修复，如果故障在检修72小时后故障仍无法排除，中标人应在48小时内提供不低于故障设备相当的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 7.采购人按中国国家计量标准部门的有关规程进行验收。 8.投标产品必须是原厂生产的全新合格产品。 9.为采购人设备建立档案，提供终身维保服务。 10.设备到货后5～10个工作日内，中标人派专职工程师上门安装并做基本操作培训。专职应用工程师上门软件及应用培训。 |
| 交付期及地点 | 1.交付使用期：自合同签订之日起30天内。 2.交付地点：采购人指定地点。 |
| 投标产品质量管理、企业信用要求 | 1.投标人无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录； 2.投标人无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、和诉讼记录； 3.投标人无被责令停业或暂停、取消投标资格，无经济方面犯罪或严重违法记录； 4.投标人无被国家工商或质量监督部门年检或抽检不合格或复查未通过问题。 5.投标人或投标产品无信用不良而处于禁止或取消投标、采购情形。 |
| ▲原厂家授权 | 投标产品为进口产品的，投标人如非生产厂家，中标后必须提供生产厂家或区域代理对本次投标项目产品的投标人有效的销售授权证书原件。 |
| 三、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |
| 进口 产品 | 本货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |
| 其他 要求 | 1.投标人提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，产品符合国家有关认证标准及安全规定。投标文件中必须提供产品彩页。所有设备必须完全满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 2.中标产品为进口产品的，中标人供货时须提供进口产品相应的证明材料及中文使 用说明书等，并负责办理进口设备的相关手续，并承担相关的所有费用。 |

## 第三章  投标人须知

前  附  表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：实验室设备采购 项目编号：YLZC2020-G1-000685-DSGS |
| 5 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费：按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定标准计取，领取中标通知书前，由中标人向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 12.1 | 澄清与修改： 投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。 |
| 13.1 | 报价文件（以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作投标无效处理，其他如有请提供）： - 投标函（格式见附件）,必须提供； - 开标一览表（格式见附件）,必须提供 ； - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。 |
| 13.2 | 资格证明文件（以下材料属于复印件的，必须加盖单位公章，标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作投标无效处理，其他如有请提供）： - 投标人的法人或者其他组织有效的营业执照、有效的组织机构代码证复印件（营业执照为“三证合一”的不用提供）等证明文件（必须提供）； 注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”。 - 投标人须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。（2分标和4分标必须提供，1分标和3分标无须提供）； - 投标人法定代表人身份证明书原件（格式见附件)，法定代表人有效身份证正反面复印件，必须提供； - 法定代表人授权委托书原件(格式见附件)，被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）； - 投标人 2020 年 7月份—2020 年 9 月份依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟），无纳税记录（含零报税）的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。必须提供； - 投标人 2020年 7月份—2020年9 月份依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。必须提供； - 投标人2019年度的财务报告复印件（2020年度新成立的单位，可不提供）原件备查，必须提供； - 投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明原件（格式自拟），必须提供；（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交）; - 投标人认为有必要提供的材料。 |
| 13.3 | 商务和技术文件（投标人提供的以下相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），否则作投标无效处理，其他如有请提供）： - 技术规格偏离表（必须提供）； - 设备配置清单（必须提供））； （3）投标人的售后服务承诺书（可包含但限于免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）； （4）节能环保方面的证书复印件（如有，请提供）； (5) 投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）； （6）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）； （7）如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准（如有，请提供）； （8）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。 （9）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）； (10) 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。 |
|  | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 - 投标文件电子版内容：开标一览表（必须包括投标产品的名称、规格型号、数量、单价），技术响应表，售后服务。 - 投标文件电子版份数：1份。 - 投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 - 投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.1 | 投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。 |
| 17.1 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件份数： 报价文件正本 1 份，副本4份； 资格证明文件正本 1 份，副本 4 份； 商务和技术文件正本 1 份，副本4份； 每册采用包边方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订,投标文件份数不满足要求的，投标无效。 |
| 20.2 | 投标截止时间及地点按《第一章公开招标公告》 递交投标文件说明：投标人代表凭其有效的身份证明原件及复印件、法定代表人授权委托书原件签到后递交投标文件；投标人法定代表人凭其有效的身份证明原件及复印件、法定代表人身份证明书原件签到后递交投标文件。 对未提供或提供不全投标人代表（投标人法定代表人）相应身份证明和法定代表人授权委托书（法定代表人身份证明书）的，或投标人代表（投标人法定代表人）相应身份证明和法定代表人授权委托书（法定代表人身份证明书）无效的，其为无效投标文件，招标采购单位应当拒收。 |
| 21.2 | 打“★”号的参数为必须满足或优于的参数，否则被视为无效投标，打“▲”号的参数为重点参数发生负偏离达3项（含）以上的做无效投标处理。没有标号的参数为次要参数，不能满足或发生负偏离的将导致严重扣分。 |
| 22 | 开标时间及地点：按《第一章公开招标公告》 |
| 27.1 | 采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询起止时间：本项目招标公告发布之时至投标截止时间查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为 评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 30.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 33 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，中标结果公告内容中包括中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。 |
| 39.1 | 履约保证金金额：履约保证金为成交金额的10%[依据《2020年广西优化营商环境实施方案》规定，成交人如为小型、微型企业的，履约保证金为成交金额的5%]。由中标人缴到以下采购人指定账户。 履约保证金递交方式：以汇票、电汇、转账等非现金形式或银行保函。 履约保证金指定账户： 开户名：玉林市疾病预防控制中心 开户行：中行玉林分行 开户账号：623657490913 统一社会信用代码：124509004993381225 |
| 40.1 | 签订合同携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件。 |
| 41 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
|  | 采购资金来源：财政资金。 |
|  | 付款方式：详见第五章采购合同。 |
|  | 各投标人可就某一个分标投标，也可就多个分标投标，投标人如某分标已列为第一中标候选供应商，其余分标不得再列为第一中标候选供应商。 |
|  | 特别说明： 同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加投标。采购内容包含多项设备，如其中两家或两家以上供应商所投产品均为同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定，评审时，取其中通过商务评审和技术（服务）评审合格的报价最低一家为有效供应商。同一生产厂家对同一品牌同一型号产品仅能授权委托一个代理商或经销商参加投标，否则其投标无效。 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

- 一、总  则

1.适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购代理机构”系指广西德胜工程项目管理有限公司。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的单位或自然人。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7“★”系指实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

2.8“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“★”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

5.投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6.联合体投标（本项目不接受联合体投标）。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

8.特别说明：

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

10.招标文件的构成。

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标办法及标准；

（5）合同主要条款；

（6）投标文件格式。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或者采购代理机构澄清。采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

12.2当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.3招标文件的澄清或者修改都应当通过本采购代理机构以法定形式发布。

- 三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务和技术文件三部分组成。

13.1报价文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.3商务和技术文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

15.3投标人必须就所投分标的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

16.投标有效期

16.1投标有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的投标文件作为投标无效处理。

16.2投标人的投标文件在投标有效期内均应保持有效。

17.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

18.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的签署和份数

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务和技术文件顺序编制分册装订，投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”规定，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒收。

19.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

19.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人（或授权委托人）签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

20.投标文件的包封、提交、修改和撤回

20.1投标文件的包封。

20.1.1投标文件正、副本全部装入一个或多个投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖投标人单位公章或被授权人签字，以示密封。

投标文件封套上应写明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号、所投分标及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样。

20.1.2未按规定密封的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担。

20.2 投标文件的提交

20.2.1投标人必须在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达本须知前附表规定投标地点。

20.2.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构必须拒收。

20.3投标文件的补充、修改或撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1在资格、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（10）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达“投标人须知前附表”规定项（含）数以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

21.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）具有选择性投标报价的；

（4）投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

- 四、开    标

22.开标准备

采购代理机构将在须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

23.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录, 由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评标过程；

（7）开标会议结束。

- 五、资格审查

24.资格审查

24.1开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。

24.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格式，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

24.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）未按规定获取本项目招标文件的投标人。

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（4）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（6）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

24.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

- 六、评   标

25.组建评标委员会

本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

26.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序

27.1符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

27.2澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29.评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

30.评标原则和评标办法

30.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

30.2评标办法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

31. 投标文件修正

31.1投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.2修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

31.3修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

（1）若修正后的最终投标报价小于开标时的开标一览表文字报价，签订合同时，则以修正后的最终投标报价为准；

（2）若修正后的最终投标报价大于开标时的开标一览表文字报价，签订合同时，则以开标时的开标一览表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。

32.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

- 七、中标和合同

33.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

33.2中标人确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

34.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

35.采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

36.合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

37.履约保证金（本项目如无履约保证金要求则不适用）

37.1中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额直接指定账户，否则,不予签订合同。

37.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

37.3履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，由中标人向保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。

37.4在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由中标人自负。

38.签订合同

38.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

38.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

38.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

38.4中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

39.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 八、其他事项

40.代理服务费

40.1每分标的代理服务费由中标人向采购代理机构支付。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

40.2代理服务收费标准：

按投标须知前附表第5.3款规定缴纳。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 分标： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

## 第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人以上（含五人）单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标文件进行评分。

（三）评标方式：以封闭方式进行评标。

（四）根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

(五)评标顺序：1~4分标按1分标→4分标顺序评审。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分……………………………………………………………………………………45分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①对投标人认定为小型和微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；

②除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监

狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(4)有效报价：投标供应商的最终报价不能超过采购预算价，否则将视为无效报价。投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的（低于全部通过符合性审查投标人平均报价85%的），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人需做出书面说明并提供有效证明材料（包含项目成本组成明细，需经第三方会计事务所或其他具备审计资质的机构出具的成本分析文件复印件（原件备查），否则价格分计0分。

（5）以进入评标的最低的评标报价为45分。

最低投标人评标报价金额

（6）投标人价格分 =                                    　　    ×45分

投标人评标报价金额

2. 技术分……………………………………………………………………………………40分

（1）基本分：完全满足招标文件要求得25分，重要参数及功能（打“▲”号的参数）负偏离1项的扣5分，漏项的每一项扣5分，发生负偏离达3项（含）以上的做无效投标处理；次要参数及功能（没有标号的参数）负偏离1项的扣4分，漏项的每一项扣4分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。                                                         （满分25分）

（2）设备性能分

评委根据招标文件技术需求，对比各投标文件货物技术参数，确定投标人“一档、二档”各所属档次并形成书面材料（等级评定表），评委依照等级评定内容在相应档次内独立打分，整数位打分。（满分15分）

一档（6～15分）：完全满足招标文件的所有要求，设备配置参数优秀的，入一档。

二档（1～5分）：基本满足招标文件实质性要求，存在负偏离的，入二档。

3.信誉分………………………………………………………………………………………2分

⑴投标人或所投产品的生产企业通过ISO9001质量管理体系认证证书的得0.5分。

⑵投标人或所投产品生产企业通过ISO14001环境管理体系认证证书的得0.5分。

⑶投标人或所投产品生产企业通过OHSAS18001系列职业健康安全管理体系认证证书的得0.5分。

⑷投标人有AAA级及以上信用评级报告的得0.5分。

(以上证件均需提供复印件加盖公章, 原件备查,否则不得分。)

4、业绩分………………………………………………………………………………………………4分

投标人2017至今类似本次招标的货物类项目业绩，单项目合同金额≥100万的，每项得1分，满分4分。投标文件中提供合同复印件，并且必须能在政府采购相关网站或相关采购代理机构网站查询到中标结果，合同原件备查（合同要求体现签订双方名称、采购内容、签订日期、签订双方盖章）。

5.售后服务分……………………………………………………………………………………………6分

（1）由评委在打分前根据投标人的投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、安装要求及方案等方面，各所属档次并形成书面材料确定等级评定档次；评委依照等级评定内容在相应档次内独立打分。

一档：综合评定一般                                          0.1～3分

二档：综合评定良好                                          3.1～6分

- 6、政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）………………………………………………3分

- （1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目金额比例得0.1～1.0分。              （满分1分）

（2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目金额比例得0.1～1.0分。                                      （满分1分）

（3）对使用广西工业产品（指在广西境内生产的工业产品）的金额占本项目总金额80%以上（含）的（以提供生产企业的工商营业执照复印件为准），得1分。                       （满分1分）

7. 综合得分＝1+2+3+4+5+6

三、推荐中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）进入详评的投标人为五家以上(含五家)的，可推荐前三名为中标候选供应商，进入详评的投标人为四家以下(含四家)的，可推荐前两名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

（4）排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。

（5）评标委员会认为，某投标人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选供应商资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

（6）投标人如某分标已列为第一中标候选供应商，其余分标不得再列为第一中标候选供应商。

## 第五章  合同主要条款格式

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额(人民币):（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式： 不限 。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 不接受损耗  。

第五条　交付和验收

1、交货时间：按乙方投标文件承诺  。

地点：采购人指定地点 。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 三 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  按乙方投标文件承诺  。

第七条  售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：按乙方投标文件承诺  。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质： 财政资金  。

3. 付款方式：签订合同后，甲方先支付合同总价款的30%给乙方作为预付款，全部货物经安装调试验收合格后再付合同总价款的70%。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：履约保证金为成交金额的10%[依据《2020年广西优化营商环境实施方案》规定，成交人如为小型、微型企业的，履约保证金为成交金额的5%]。

履约保证金递交方式：以汇票、电汇、转账等非现金形式或银行保函。

开户名：玉林市疾病预防控制中心

开户行：中行玉林分行

开户账号：623657490913

统一社会信用代码：124509004993381225

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在乙方投标文件承诺时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期按乙方投标文件承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 如果乙方没有按照合同规定的时间交货或提供服务，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。

除不可抗力原因或甲方原因使工期得以顺延外，乙方不能按期完成方案地实施，乙方应向甲方支付赔偿费用。支付办法按合同工期每推迟一天赔偿合同价格的1‰，最高限额为合同价格的10%。赔偿费由甲方在应支付的款额中扣除。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1. 政府采购招标文件；

2. 乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3. 投标承诺书；

4. 中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方三份，乙方两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： | 经办人： |

## 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标 项:

投标文件名称：报价文件、资格证明文件、商务和技术文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

- 二、报价文件格式

报价文件格式：

正本/或副本

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

- 投标函（格式见附件）,必须提供；

- 开标一览表（格式见附件）,必须提供 ；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。

1.投 标 函

致：广西德胜工程项目管理有限公司：

根据贵方为                          项目（项目编号：        ）的招标公告，签字代表       （全名）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交投标文件（包括报价文件、资格证明文件、商务和技术文件）正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：            邮编：            电话：______________

传真：            投标人代表姓名            职务：                   )

投标人名称:___________________

开户银行：                         银行帐号：                   )

法定代表人或被授权人签字:___________

日期:_____年___月___日

（公章）

年    月     日

2.开标一览表

招标编号：                     分标

投标人名称：                                              单位：元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币）：大写 （¥ ） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为¥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1、本项目有分标的，请按一个分标一份开标一览表提供。投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

5、本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

（格式自拟）

- 三、资格证明文件格式

资格证明文件格式：

正本/或副本

资 格 文 件

项目名称：

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

资格证明文件目录

以下材料属于复印件的，必须加盖单位公章，标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作投标无效处理，其他如有请提供。

- 投标人的法人或者其他组织有效的营业执照、有效的组织机构代码证复印件（营业执照为“三证合一”的不用提供）等证明文件（必须提供）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”。

- 投标人须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。（2分标和4分标必须提供，1分标和3分标无须提供）；

- 投标人法定代表人身份证明书原件（格式见附件)，法定代表人有效身份证正反面复印件，必须提供；

- 法定代表人授权委托书原件(格式见附件)，被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

- 投标人 2020 年 7月份—2020 年 9月份依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟），无纳税记录（含零报税）的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。必须提供；

- 投标人 2020年 7月份—2020年9月份依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。必须提供；

- 投标人2019年度的财务报告复印件（2020年度新成立的单位，可不提供）原件备查，必须提供；

- 投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明原件（格式自拟），必须提供；（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交）;

- 投标人认为有必要提供的材料。

法定代表人身份证明书格式：

法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：广西德胜工程项目管理有限公司：

我            _（姓名）系______       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目    分标（项目编号：____     ___）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明

致 广西德胜工程项目管理有限公司：

我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明！

法定代表人或被授权人签字：

- 投标人名称(公章)：                          日  期：

- 四、商务和技术文件格式

商务和技术文件格式：

正本/或副本

商务和技术文件

项目名称：

项目编号：

标 项:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务和技术文件目录

投标人提供的以下相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），否则作投标无效处理，其他如有请提供。

- 技术规格偏离表（必须提供）；

- 设备配置清单（必须提供））；

（3）投标人的售后服务承诺书（可包含但限于免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（4）节能环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

(5) 投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（6）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（7）如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准（如有，请提供）；

（8）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

（9）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

(10) 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

- (1)技术规格偏离表（格式）（必须提供）；

技术规格偏离表

分标

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人签字：

日          期：

注：

1、投标人应于本表中列出并对照“ 招标项目采购需求表”中各分项货物的“招标技术需求（技术参数、性能及配置）”，同时注明所投产品详细技术参数，并真实说明偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），否则其投标将被拒绝。

2、当出现“正偏离”或“负偏离”情况时应对应填写偏离情况说明或提供相应有效的证明材料。

3、技术规格偏离表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

(2) 设备配置清单（必须提供）；

设备配置清单（格式）

分标

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、单位数量、产地”必须与“开标一览表”相对应一致，否则做废标处理。

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：

（3） 投标人的售后服务承诺书（可包含但限于免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（4）节能环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

(5) 投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（6）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（7）如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准（如有，请提供）；

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
　　日   期：

（8）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责;

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （9）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

附件：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，

本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  |  | 占投标总价比例 |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（10）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。