目   录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  招标项目采购需求	18

第四章  合同条款及格式	54

第五章　 投标文件格式	60

第六章  评标办法及评分标准	78

# 第一章  公开招标公告

广西品至工程项目管理有限公司

凭祥市中医院康复科、影像科设备采购及安装采购项目(GXZC2020-(Z1)-09130-GXPZ)

公开招标公告

一、项目基本情况 项目概况： 凭祥市中医院康复科、影像科设备采购及安装采购项目的潜在供应商应在政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载获取采购文件，并于 2020年12月10日10时00分（北京时间）前提交招标文件 。

项目编号：GXZC2020-(Z1)-09130-GXPZ

政府采购计划文号：PXZC2020-G1-00422-001

项目名称：凭祥市中医院康复科、影像科设备采购及安装采购项目

采购方式：公开招标

- 预算金额：人民币玖佰叁拾肆万伍仟玖佰元整（¥9345900.00 元）。其中：A分标：采购预算241.59万元；B分标：采购预算243.00万元；C分标：采购预算450.00万元。

最高限价：与预算金额一致

采购需求：

| 标段 | 采购货物名称 | 数量（单位） | 简要技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| A分标 | 康复设备 | 1批 | 不接受进口产品，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |
| B分标 | 数字化彩色超声诊断装置 | 1套 | 接受进口产品，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |
| C分标 | 多层螺旋CT | 1套 | 不接受进口产品，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |

合同履行期限：自签订合同之日起，A分标康复设备15日历天内交货并安装验收完毕；B分标数字化彩色超声诊断装置30日历天内交货并安装验收完毕；C分标多层螺旋CT 30日历天内交货并安装验收完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.投标人须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

5.对在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等管道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购站法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取采购文件

1.获取时间：自发布公告之日起至 2020年12月10日10时00分止；

2.获取招标文件的方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）“项目采购一获取采购文件”模块，实名申请获取招标文件，非实名申请将审核不通过，审核不通过的投标人非有效投标人，不能参加投标活动。

未注册的供应商可在政采云平台完成注册成为正式供应商后再实名申请获取招标文件。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。供应商未按规定获取招标文件的，代理机构有权拒收其招标文件 。

四、招标文件 提交

截止时间： 2020年12月10日10时00分整截标后（北京时间）

地点：崇左市公共资源交易中心五楼开标厅（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼），具体详见开标大屏幕。

五、开启

时间： 2020年12月10日10时00分整截标后（北京时间）

地点：崇左市公共资源交易中心五楼开标厅（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼），具体详见开标大屏幕。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展；

（2）政府采购促进残疾人就业政策；

（3）政府采购支持监狱企业发展；

（4）政府采购支持采用本国产品的政策；

（5）强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

- （6）《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78 号）。

- 2.网上查询地址：本次招标公告同时在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、崇左市公共资源交易中心网（www.czjyzx.gov.cn）媒介上发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人名称：凭祥市中医

地址：凭祥市天南路蓬莱阁对面

联系人：甘主任    联系电话：0771-8529025

2、采购代理机构：广西品至工程项目管理有限公司

地址：南宁市良庆区金龙路2号南宁万科大厦3栋4栋及地下室1147号

联系方式： 黄工  联系电话：0771-3307322

3.监督部门：凭祥市财政局政府采购监督管理股   联系电话：0771-5972672

4.项目联系方式

项目联系人：熊工  联系电话：19907721808

采购单位：凭祥市中医院

采购代理机构：广西品至工程项目管理有限公司

2020年11月18日

第二章  投标人须知

- 投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：凭祥市中医院康复科、影像科设备采购及安装采购项目 项目编号：GXZC2020-(Z1)-09130-GXPZ |
| 2 | 投标人的法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 每个分标的投标保证金：贰万元整（¥20000.00元） 投标人必须于投标截止时间前将投标保证金从投标人的银行账户以转账或电汇形式转出并到达（本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金） 开户名称：崇左市公共资源交易中心 开户银行：中国建设银行股份有限公司崇左友谊大道支行 开户账号:45001598054059556677 注：投标人应按上述要求交纳投标保证金，并自行考虑到账时间，妥善安排投标保证金交纳工作，确保按时到账。投标人应将投标保证金交纳凭证复印件放入招标文件 中，确保按时递交招标文件 。否则，由此产生的后果由供应商自行承担。 未中标供应商的投标保证金在中标发出之日起5个工作日内无息退还，中标供应商的投标保证金在与采购单位签订采购合同后（将签订好的合同原件返还二份给采购代理机构）5个工作日内无息退还。转帐必须注明“（XX项目XX分标）保证金”字样（如不注明，查不到帐概不负责），经查实投标保证金没有安规定时间到账的，其投标将被拒绝。 |
| 5 | 答疑、澄清：投标人要认真阅读招标文件，仔细审核《项目需求和说明》中的要求，如发现有误或要求不合理的，投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间 15 日前（不 涉及招标文件实质性内容修改的除外）书面向本代理机构要求澄清或提出质疑，在此后时间提出的澄清或质疑，视为无效。 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（八）询问、质疑和投诉”中的要求向招标采购单位提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本代理机构将以书面形式送达所有潜在投标人；本代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本代理机构网站上发布公告。 |
| 6 | 投标文件组成：开标一览表一份；投标文件【资格文件、商务文件、技术文件、投标报价文件：正本壹份；副本肆份】。 |
| 7 | 投标截止时间及地点： 时间：2020年12月10日10时00分整截标后（北京时间） 地点：崇左市公共资源交易中心五楼开标厅（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼），具体详见开标大屏幕。 |
| 8 | 开标时间及地点： 时间：2020年12月10日10时00分整截标后（北京时间） 地点：崇左市公共资源交易中心五楼开标厅（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼），具体详见开标大屏幕。 |
| 9 | 评标方法及评分标准：综合评分法。 |
| 10 | 中标通知书及中标公告：采购代理机构在采购人依法确定中标人之日起2个工作日内发出中标通知书，并在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、崇左市公共资源交易中心网（www.czjyzx.gov.cn）媒介上发布。 发布中标公告。 |
| 11 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起25日内。 |
| 12 | 采购资金来源：上级专项资金 |
| 13 | 履约保证金：无。 |
| 14 | 投标文件有效期：60天 |
| 15 | 本招标文件的解释权属于广西品至工程项目管理有限公司 |
| 16 | 代理服务费：按计价格[2002]1980号文件及发改办价格[2003]857号文件规定服务类标准计取，由中标人在领取中标通知书时一次性向招标代理机构支付。 签订合同前，中标人应向广西品至工程项目管理有限公司一次付清代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，上报财政监管部门取消该中标决定。 开户名称：广西品至工程项目管理有限公司 开户银行： 建行南宁市五象支行 银行账号： 45050160500109111688 |

投标人须知

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于凭祥市中医院康复科、影像科设备采购及安装采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

- （二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西品至工程项目管理有限公司 （以下简称“本代理机构）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- 投标委托

参加投标的法定代表人或委托代理人必须提供的材料证件（复印件须加盖单位公章）：

1.身份证原件及复印件，委托代理人的还须提供法人授权委托书原件；

2.有效的营业执照复印件；

3.磋商保证金缴纳银行转账底单原件和复印件。

依时到达指定地点等候当面投标。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （六）转包与分包

1.本项目政府采购合同不允许转包。

2.本项目政府采购合同不可以分包。

- （七）特别说明：

▲1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的政府采购活动。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人（负责人）员工（或必须为本法人（负责人）或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲5.招标文件提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本代理机构将顺延提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本代理机构网站上发布变更公告。

- （八）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相 关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话为：广西品至工程项目管理有限公司0771-3307322

②投诉联系部门及电话为：凭祥市财政局政府采购监督管理股   联系电话：0771-5972672

（九）联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.投标人须知；

3.招标项目采购需求；

4.政府采购合同主要条款；

5.投标文件格式；

6.评标办法及评分标准；

- （二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

- （三）招标文件的澄清与修改

1. 采购人或者本代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者本代理机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有的潜在投标人；不足十五日的，顺延至15日。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有实名获取投标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本代理机构网站上发布公告。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；商务文件、技术文件、投标报价文件合装订成一本）。

- 1.资格文件：

▲（1）投标保证金交纳证明；

▲（2）有效的营业执照副本或“事业单位法人证书”副本、资质证书等证明文件复印件（必须提供）；

▲（3）投标人有效的医疗器械经营许可证或生产许可证复印件；

▲（4）最近半年内连续三个月(2020年7月、8月、9月)依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》 （对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数、月份的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的缴费凭证），事业单位可不提供；

- ▲（5）最近半年内连续三个月((2020年7月、8月、9月)依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数、月份的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的缴费凭证）；

- ▲（6）投标人 2017年、2018 年、2019 年度经审计的财务报表复印件，（对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份的财务报表复印件）（必须提供）；

- ▲（7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式见第五章，必须提供）；

- ▲（8）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，将查询结果截图加盖公章提交（必须提供）。

“信用中国”查询内容包括：基础信息（优良记录、负面记录、受惩黑名单）、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共四个网页截图，网页截图须显示招标人名称以及查询结果。
    “中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。
    采购人或者本代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

- 2.商务文件：

- ▲（1）投标声明书 (格式见第五章)（必须提供）；

- ▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第五章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第五章）；

- ▲（3）商务条款偏离表（格式见第五章）（必须提供）；

- （4）服务承诺书；（格式自拟，必须提供）；

- （5）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；（如有请提供）；

- （6）产品销售许可证、安全生产许可证等；

- （7）节能环保等方面的资质证书；

- （8）投标人的信誉、荣誉证书；

- （9）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

- （10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

- （11）投标人情况介绍；

- 3.技术文件：

- ▲（1）服务响应表；(格式见第五章)（必须提供）；

- （2）培训、技术支持和售后服务方案（根据招标文件“第三章 招标项目采购需求和第六章评标办法及评分标准”要求自行编写）（必须提供）；

- （3）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

- （5）投标人认为需要说明的其他文件（格式自拟，如有请提供）；

- 4.报价文件：

- ▲（1）投标函(格式见第五章)（必须提供）；

- ▲（2）投标报价明细表(格式见第五章)（必须提供）；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- （4）中小企业声明函；

- （5）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

- （6）残疾人福利性单位声明函；

▲注：法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）签字并加盖单位公章；投标声明书、投标函必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章。

▲特别说明：

①招标文件要求提供的的各种复印件，必须加盖投标人印章，否则其无效（含投标文件正、副本，副本可为正本的复印件，正本与副本不一致的，以正本为准）。

②招标文件要求“必须提供”的证明等材料，投标人必须全部提供，缺一不可，否则投标无效。

5．▲开标一览表（单独封装，格式见第五章）。

▲特别说明：投标声明书、法定代表人(负责人)授权委托书、商务条款响应表、服务响应表、投标函、投标报价明细表、开标一览表必须由法定代表人(负责人)或委托代理人签名并加盖单位公章【若格式中要求法定代表人(负责人)及委托代理人同时签名的需同时签名】，否则投标无效。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人必须就《项目采购需求》中的服务内容作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

详见第二章投标人须知及前附表4。

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金交纳形式：电汇、转账、汇票等非现金形式。办理投标保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的附言或用途栏上注明项目编号或项目名称等信息，否则，信息不明确或有误的视为未按规定提交投标保证金处理。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将开标一览表单独装订成一册，并单独密封封装。

3. 投标人应将投标文件装订成册，其中资格文件正本一份，副本四份；商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

4.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

5.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署，投标人应写全称。

6.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件装订成册。要求：

（１）资格文件装订成一本，正本一份，副本四份。资格文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；

（２）资信及商务文件、技术文件、投标报价文件合装订成一本，正本一份，副本四份。资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一并装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）。

（３）开标一览表单独用信封密封。

所有投标文件袋在每一封贴处密封签章【须由法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖单位公章及密封章。】

投标文件的正、副本的每一册（每一本）及开标一览表的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、分标并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）标明星号“*”的技术、性能指标发生负偏离达5项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

（九）供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者招标文件 ;

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者招标文件 ;

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者招标文件 的实质性内容;

4.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

5.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

6.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

供应商存在以上恶意串通情形的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定进行处理。

（十）废标

1.招标采购项目出现下列情形之一的，将予废标：

（1）截标后整个招标项目的投标人不足三家的或实质性响应不足法定三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

2.废标后，本代理机构将把废标理由通知所有投标人。

- 四、开标

- （一）开标准备

本代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- （二） 开标程序

1.开标会由本代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封《开标一览表》，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

6.本代理机构做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

7.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六章：评标方法及评定标准。

（七）评标过程中出现争议时处理办法

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）本代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

- （二）中标供应商确定后，本代理机构在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、崇左市公共资源交易中心网（www.czjyzx.gov.cn）媒介上发布。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。

- 八、履约保证金：无。

- 九、其他事项

1.本项目委托招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件及发改办价格[2003]857号文件规定服务类标准计取，由中标人在领取中标通知书前一次性向招标代理机构支付。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为5000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500一100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000－500）万元×0.8％＝4.00万元

（5000—1000）万元×0.5％＝20万元

合计收费=1.5十4.4＋4.00＋20＝29.90（万元）

2．招标代理服务费缴纳账户：

开户名称：广西品至工程项目管理有限公司

开户银行：建行南宁市五象支行

开户帐号：45050160500109111688

3.解释权：本招标文件解释权属采购代理机构。

4.有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

公司名称：广西品至工程项目管理有限公司

通讯地址：南宁市良庆区金龙路2号南宁万科大厦3栋4栋及地下室1147号

电    话：0771-3307322

# 招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代（有特殊要求的除外），但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中的“技术参数及性能（配置）要求”不明确或有误的，投标人请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在“投标报价明细表”中将其标配参数详细列明。

4、带“▲”号条款为实质性内容要求，投标时必须满足，否则视为无效投标。

5、投标产品的生产厂商，应遵循《中华人民共和国产品质量法》的规定，依法承担产品质量责任。   “生产者不得生产国家明令淘汰的产品。不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。不得伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志。生产产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。”“销售者应当执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和其他标识。应当采取措施，保持销售产品的质量。不得销售失效、变质的产品。不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址。不得伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志。销售产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品。”若采购方掌握了确切事实说明某投标人存在上列行为之一的，该投标书将作为无效投标处理。

6、非*号技术参数或要求允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经评标委员会认定发生负偏离达5项（含）以上的（按分标独立统计），投标文件将被视为无效。

7、凡超出技术规格中所要求的参数（正偏离），原则上不降低评标价。

8、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请在投标文件中提供中文翻释文本。

A分标：凭祥市中医院康复科康复设备采购一览表

| 序号 | 采购货物 名称 | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平衡功能训练与评估 系统 | 1 | 1、测试平台外形尺寸：（长）1100mm×（宽）835mm×（高）1090mm，允差±10%； 2、操作台外形尺寸：（长）790mm×（宽）700mm×（高）1900mm，允差±10%； 3、扶手杆调节高度0～250mm，允差±5%； 4、活动平台可绕球心上下摆动，摆动范围-10°～+10°；允差±2°； 5、液压阻尼器可提供6个等级的阻力调节； 6、配置2个固定脚轮和1个万向脚轮方便转移整机； 7、配置可穿戴式安全防护腰围。 8、测试平台与主机之间采用蓝牙无线通信。 9、测试平台最大承重：136kg。 10、情景互动模式训练：产品集成了运动赛车、打钻块、记忆大师、大鱼吃小鱼等九种训练模式，让患者在娱乐、学习中得到康复训练。 *11、系统配置训练评估报告：根据患者训练的数据，生成整体的评估报告，反应出患者治疗的情况。 12、训练模式：游戏训练、正常训练、盲测3种模式。 |
| 2 | 角度尺 | 1 | 铝箱规格(mm)：350×25×70 用途：测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度 |
| 3 | 多功能关节活动测量表 | 1 | 规格(mm)：200×80×90 用途：检测评定各关节活动度 材质：型材、不锈钢、橡胶 结构形式：表座、表盘、把手 |
| 4 | 语言障碍康复评估训 练系统 | 1 | 1、语言障碍康复评估训练系统在原有基础上增加已登记病人信息修改，有利于之前病患下次康复训练使用。 2、语言障碍康复评估训练系统包括病历管理、诊断筛选、康复训练、存盘记录、系统简介模块。 3、病历管理 - 3.1包括病例登记、病例修改、病例记录、病例查询四大功能。 - 3.2六种病例查询方式。 - 4、诊断筛选 - 4.1诊断筛选包括四大框架：听检查、看检查、语音检查和口语表达，通过这四个部分可具体诊断出19种语言障碍并得出诊断结果。 - 4.2根据19种语言障碍并设计19种语言障碍的个体化康复处方方案。 - 5、康复训练 - 5.1康复训练内容，听康复、视康复、语音康复、发音器官、口语表达、老师学生平台六个康复训练内容。 - *5.2根据19种语言障碍并设计19种语言障碍的个体化康复处方方案。 6、检查结果：分别显示“表一听检查结果”、“表二视检查和语音检查结果”、“表三口语表达结果” 、“直方图”、“口语检查结果” 、“能量图和声调图”的结果 7、采用通过专利新型电脑台车装置，并配备联想品牌电脑 8、软件系统配有自动存盘恢复数据功能。 9、联想电脑配置清单不低于以下配置 CPU：amd1.4双核；内存：2G；硬盘500G；驱动DVD；19寸液晶显示器 - 10、工作条件 a) 环境温度：＋5℃～＋40℃； b) 相对湿度：30%≤相对湿度≤75%； c) 大气压力范围：700hpa～1060hpa； d）使用电源：交流220V±22V，50Hz±1Hz； |
| 5 | 语言训练 卡片 | 1 | 规格(mm)：490×320×170 言语卡片1套 小镜子 1个 小毛巾 1个 资料册 （一套共五本） 儿童早教机 1个 用途：用于失语症患者恢复对言语的认知感知训练 |
| 6 | 低频脉冲痉挛肌治疗仪 | 1 | 1、两组四路脉冲输出。 2、交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz。 3、额定输入功率：150VA。 4、输出脉冲周期为1s～2s 可调，级差0.1ms，允差±20％。 5、输出脉冲宽度为0.1ms～0.5ms可调，级差0.1ms，允差±30％。 6、显示方式：液晶显示。 7、输出波形：矩形波。 8、治疗仪在500Ω的负载电阻下，每路输出电流的有效值不大于50mA。 9、每组输出的两路输出电流交替输出，两路之间的延时时间可调。 10、延时时间：每组输出的第二路输出比第一路输出延时时间为0.1s～1.5s可调，允差±20％。 11、误调指示功能：延时时间必须小于脉冲周期，即T1不能大于T，否则按“启/停”键，治疗仪不会有输出，而且显示屏上T1的下方还会增加一条误调指示“T1>=T?”表示发生误调。 12、治疗定时时间分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档可调，每档时间允差±10％，治疗时间结束有峰鸣器提示声，并停止输出。 13、内有6个机内处方，10个自定义处方可供选择。 14、具有负压装置，吸附负压调节范围：0～-40KPa连续可调，允差±10％。 15、输出端开路时，输出电压峰值应不大于500V。 16、单个脉冲最大输出能量不超过300mJ。 17、两组四路脉冲输出，可以同时治疗两个病人或者一个人的两个部位。 |
| 7 | 神经肌肉低频电刺激仪 | 1 | 1、交流电压220V±22V，频率50HZ±1Hz 2、额定输入功率：300VA 3、一组双通道脉冲输出（每路输出分两个通道输出） *4、输出脉冲频率范围为3Hz～1000Hz，允差±15% 5、输出脉冲宽度范围：设置500Hz或1000Hz时输出脉冲宽度为0.08ms，允差±20%；在其他的设置频率时输出脉冲宽度为0.20ms，允差±20% 6、刺激仪每路输出电流有效值为≤80mA，连续可调 7、治疗定时：5min、10 min、15min、20min、25min、30min分六档可调，每档时间允差±10% 8、具有负压装置：吸附负压为-38kPa，连续可调，允差±15%； 9、输出模式 6个自动程序有5个部位，每个部位对应5个模式 3个固定频率模式 10、输出波形：三角波 11、产品外形尺寸（长×宽×高）：645mm×365mm×1060mm ,允差±50mm 12、国际首创，方便使用不同部位，电极头采用吸咐碗内置电极固定，主机内置微型负压泵，吸引压力大小可调，噪音小，使患者治疗过程中更加舒适并具有拔罐作用。 |
| 8 | 经皮神经 电刺激仪 | 1 | 1、六路矩形波脉冲输出，带负压装置。 2、交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz。 3、额定输入功率：180VA。 4、输出脉冲频率在2Hz～160Hz范围内，连续可调，允差±20％。 *5、输出脉冲宽度在60μs～520μs范围内，连续可调，允差±20％。 6、刺激仪在500Ω的负载电阻下，每路输出电流有效值不大于50mA。 7、治疗定时时间分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档可调，每档时间允差±10％。 8、具有连续输出、慢速断续输出及快速断续输出三种治疗模式。 9、输出低频脉冲电流，频率连续可调。 10、具有硅胶电极和吸附电极两种输出方式，内置负压装置，方便负压调节。 |
| 9 | 肌电生物反馈刺激仪 | 1 | 一 .工作环境 a) 环境温度：＋5℃～＋40℃； b) 相对湿度：≤85%； c) 大气压力范围：700hPa～1060hPa； 二.技术参数 2.1 电极线：1400mm，允差±10%。 2.2 电极片：Φ50mm，允差±5%。 2.3 肌电检测 2.3.1 反馈指示 电信号频率为20-500Hz之间，幅值在反馈阈到1000μV之间时，才会触发电刺激和操作游戏。 2.3.2 系统噪声：≤1μV。 2.3.3 差模输入阻抗：＞5MΩ。 2.3.4 共模抑制比：＞100dB。 2.3.5 反馈阈值： a) 反馈阈值：10μV～1000μV可调，步进1μV； b) 误差不应大于标称值的±10%。 2.3.6 工频噪声的抑制 在刺激仪的输入端叠加一组幅值为100μV(峰-谷值)的工频正弦信号时，反馈指示不应改变。 2.3.7 示值准确度：误差不大于±10%。 2.3.8 分辨率(测量灵敏度)：≤2μV。 2.3.9 通频带 通频带应不窄于20Hz～500Hz(-3dB)(不包括陷波波段)。 2.3.10 工频陷波器 刺激仪应有50Hz限波滤波器，衰减后幅值不大于5μV（峰-谷值）。 三.性能参数 充电器1：输入a.c. 100V～240V，50Hz～60Hz，1.5A；输出d.c.12V，2.5A 电池2：电压d.c.7.4V−5+10%，容量3500mAh； 电刺激输出性能 4.1 肌电反馈电刺激性能 4.1.1触发电刺激性能： a）阈值 ：分为低、中、高三个范围，分别为10μV～50μV可调、10μV～200μV可调、10μV～1000μV可调，允差±10%或±2μV，两者取较大值； b）频率 ：2Hz～100Hz，步进 1Hz；允差±10%或±0.5Hz，两者取较大值； c）脉宽 ：双向各50μs～450μs，步进10μs，允差±10%； d）延迟时间 ：0～5.0s,步进0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； e）上升时间 ：0～5.0s，步进0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； f）下降时间 ：0～5.0s，步进0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； g）持续时间 :1s～10s，步进0.1s，允差±10%； h）输出峰值电流强度：0～100mA，0～10mA步进1mA，10mA～20mA步进0.5mA，20mA～100mA步进0.1mA，允差±10%或±2mA，两者取较大值； 4.1.2助力电刺激，参数如下： 频率 ：18Hz，允差±10%； 脉宽 ：200μs，允差±10%； 持续时间：10s，允差±10%； 输出峰值电流强度：0～100mA，0～10mA步进1mA，10mA～20mA步进0.5mA，20mA～100mA步进0.1mA，允差±10%或2mA，两者取较大值。 4.1.3镜像电刺激性能 a）阈值 ：分为低、中、高三个范围，分别为10μV～50μV可调、10μV～200μV可调、10μV～1000μV可调，允差±10%或±2μV，两者取较大值； b）频率 ：2Hz～100Hz，步进 1Hz；允差±10%或±0.5Hz，两者取较大值； c）脉宽 ：双向各50μs～450μs，步进10μs，允差±10%； d）延迟时间 ：0～5.0s,步进0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； e）上升时间 ：0～5.0s，步进0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； f）下降时间 ：0～5.0s，步进0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； g）持续时间 :1s～10s，步进0.1s，允差±10%； h）输出峰值电流强度：0～100mA，0～10mA步进1mA，10mA～20mA步进0.5mA，20mA～100mA步进0.1mA，允差±10%或±2mA，两者取较大值。 产品要求： 1.蓝牙通讯:iPad发出命令信号后，刺激仪应能与其配对连接，连接成功后刺激仪显示蓝牙图标；刺激仪和iPad的蓝牙通讯范围，空旷地带大于5厘米小于10米； 2.GAME游戏模式： 进入多媒体反馈模式（GAME）。 在游戏模式下，共有6个游戏可选择，分别用于肌力训练，耐力训练和协调训练。 用户通过收缩肌肉产生肌电信号来控制游戏。在做重复性和厌烦性的肌肉训练时与APP进行互动游戏，让康复训练也充满了乐趣。 |
| 10 | 电脑中频 治疗仪 | 2 | 额定输入功率：130VA。 使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。 尺寸（允差±20mm）：长420mm，宽360mm，高232mm。 显示方式：数码显示。 输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。 6、中频频率为1kHz～10kHz，单一频率允差±10％。 7、调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。 *8、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10％。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 9、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 10、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 11、干扰电性能： 工作频率：4kHz，允差±10％。 调制频率：0.125Hz，允差±10％。 差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。 调幅度：0%、100%，允差±5％。 差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。 12、具有100个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。 13、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。 14、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 15、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。 16、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 17、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。 18、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。 19、电极板：应选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。 20、治疗时间已在处方中，治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。 |
| 11 | 立体动态干扰电治疗仪 | 1 | 1、二组两维干扰电输出 2、治疗仪工作频率：2KHz、3KHz、4KHz、5KHz分四档可选。 3、治疗仪差频频率范围：分五档可选 a) 低：频率下限=1Hz，频率上限=20Hz； b) 中：频率下限=40Hz，频率上限=60Hz； c) 高：频率下限=80Hz，频率上限=120Hz； d) 广域：频率下限=1Hz，频率上限=120Hz； e) 低/高：低模式和高模式交替运行，低模式1分钟后高模式1分钟，依次循环。 4、治疗仪每路输出电流有效值不大于60mA。 5、治疗仪调制频率：0～120Hz； 6、动态节律：0（off）、1s、2s、3s、4s、5s分六档可选，允差±10%；动态位移不超过动态节律的±30%。 7、调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%； 8、差频周期：1/f（随机变化）、15s、30s、60s分四档可选，允差±10%。 9、定时设置范围：1min～99min连续可调，级差1min，允差±5%，治疗仪治疗时间结束，有蜂鸣器提示声 10、*4个固定处方1个自编处方。 11、立式配备脚轮，配有抽屉方便存放吸附电极线和电极。 12、配备负压泵采用吸附式电极，治疗同时有近似拔罐功能。 13、负压泵压力连续可调。 |
| 12 | 多体位医用诊疗床 | 6 | 1、尺寸：长×宽×高（mm）：2000×620×660，允差±3%。 2、人性化设计具有肩孔、扶手和放手机平板平台。 3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。 4、配有患者呼吸孔。 5、诊疗床最大起升重量：200kg,允差±10kg。 产品要求： 人性化设计的按摩治疗设备。 增加手机（平板电脑）支撑垫，方便患者在治疗过程中享受操作智能产品的乐趣。 方便医生针对患者进行PT、评定、针灸、推拿、小针刀以及其他各种微创手术辅助应用。 |
| 13 | 极超短波 治疗机 | 1 | 输入功率：1400VA 额定电压a.c.220V，额定频率：50Hz 工作频率：2450MHz±50MHz. 长方形辐射器尺寸：长(430mm)× 宽(120mm)×高(99mm) 圆形辐射器尺寸：直径170mm 配有可旋转支臂，方便医务人员操作 治疗时间：1～20min 8.输出方式：连续式和脉冲式 9.最大输出强度：150W 10.微电脑控制，输出功率更加稳定； 11.输出功率过载保护，治疗更加安全； |
| 14 | 短波治疗仪 | 1 | 1、额定输入功率：700VA 2、输出功率： a)分20W、40W、60W、100W、200W五档可调，允差±20% b)输出功率的稳定性：治疗仪连续工作30min，输出功率变化不大于±10% 3、治疗时间：分10min、15min、20min、25min、30min五档可调，各档允差±5%，预热时间≤120s，治疗结束后有蜂鸣声提示治疗结束 4、外形尺寸：长mm×宽mm×高mm =430mm*330mm*830mm，允差±15％ 5、工作频率：27.12MHz,允差±1.5％ 6、输出线长度：1100mm，允差±10％ 7、机器配带三种方型硅胶电极板 ①规格：大 电极片长223mm，宽146mm，输出线接口端子长95mm，宽23mm，输出线接口端子两侧电极片长205mm，宽132mm。 ②规格：中 电极片长195mm，宽125mm，输出线接口端子长95mm，宽23mm，输出线接口端子两侧电极片长173mm，宽111mm。 ③规格：小 电极片长124mm，宽85mm，输出线接口端子长95mm，宽23mm，输出线接口端子两侧电极片长105mm，宽72mm。 机器配带三种方形电极片布套 ①规格：大 电极片布套长274mm，宽200mm，输出线斜开口为60mm，斜开口两侧电极片布套长230mm，宽160mm。 ②规格：中 电极片布套长240mm，宽180mm，输出线斜开口为60mm，斜开口两侧电极片布套长200mm，宽135mm。 ③规格：小 电极片布套长173mm，宽123mm，输出线斜开口为60mm，斜开口两侧电极片布套长130mm，宽85mm |
| 15 | 经颅磁脑病生理治疗仪 | 1 | 尺寸 1.1主机尺寸 HXY-B2:长570mm，宽620mm，高990mm，允差±10%。 1.2治疗帽尺寸 1.2.1治疗帽是由9个电磁体用导线连接而成，电磁体大号外径80mm，厚25mm；小号外径52mm，厚20mm，允差±3mm。 1.2.2治疗帽连线：长1800mm，允差±100mm。 1.3电极板电极线：长1800mm，允差±100mm。 2.磁场输出性能： 2.1变频磁场感应频率有5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz六种频率输出，允差±1Hz。 2.2定频模式：设有定频模式，可在六种频率中选定任一频率输出。 2.3变频模式：设有变频模式，可自动连续变频，自动切换一次需10s允差±1s。 2.4磁感应强度：每个电磁体磁感应强度分两档输出，弱档：3mT～13mT；强档：13mT～25mT； 2.5治疗时间分20min和30min两档，允差±1min。 3.小脑顶核刺激性能： 3.1治疗仪输出波形有：连续波、疏密波、轻捶波、按摩波E1、按摩波E2、按摩波E3。 3.2连续波、疏密波、轻捶波为非对称双向三角尖波，性能有： a）脉冲周期范围：0.01s～2.0s可调，允差±10％； b）密波频率：疏波频率＝5:2。 3.3按摩波E1是由三角波对轻捶波进行幅度调制波形，性能有： a）调制波为三角波，周期：20ms～240ms可调； b）调幅度为100％，允差±15％。 3.4按摩波E2是由锯齿波对轻捶波进行幅度调制波形，性能有： a）调制波为锯齿波，周期：20ms～240ms可调； b）调幅度为100％，允差±15％。 3.5按摩波E3由变宽度的连续波、变周期的轻捶波、疏密波组成。 3.6输出脉冲强度为：0～42Vpp，允差±10％，分0～99级可调（负载电阻500Ω）； 3.7小脑顶核电刺激治疗时间为20min。 4.肢体电刺激性能： 4.1工作频率范围：2kHz～6kHz，单一频率允差±10%。 4.2调制频率范围：0～150Hz，单一频率允差±10%。 4.3调制波形：正弦波、方波、三角波、尖波、指数波、锯齿波、等幅波。 4.4调制方式有连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 4.5肢体电刺激处方35个。 4.6输出电流不大于100mA，分0～99级可调（负载500Ω）。 4.7加热电极板表面温度范围：38℃～55℃，分六档可调，允差±15%。 4.8中频治疗时间已在处方中，治疗时间结束，有声音提示，并停止输出，允差±1min。 5.电源电压波动 电源电压波动±10%对刺激器的输出幅度、脉冲宽度或脉冲重复频率造成的影响，必须不大于±10%。 6.输出峰值电压：在开路条件下测量时，输出峰值电压不得超过500V。 7.运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 8.电极线和电极板：电极线要选购至少具有一类备案凭证的产品，电极板要选购具有医疗器械产品注册证的产品。 |
| 16 | 磁振热 治疗仪 | 1 | 1、额定输入功率：280VA。 2、磁场强度范围：≤38mT。 3、振动频率为50Hz，允差±1Hz。 4、振动幅度为2mm～5mm。 5、六种治疗模式。 模式1：工作周期1.0s，允差±0.2s； 模式2：工作周期2.0s，允差±0.2s； 模式3：工作周期2.5s，允差±0.2s； 模式4：工作周期3.0s，允差±0.2s； 模式5：工作周期4.0s，允差±0.2s； 模式6：工作周期5.0s，允差±0.2s。 6、开机默认为常温工作模式，可选择温控工作模式，分40℃-55℃分四档可调，允差±3℃。 7、治疗定时时间为1min～60min可调，步距为1min，允差±5％。 8、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。 9、输出通道：双通道（可同时连接两个导子）。 10、数码管显示窗口。 11、标配一个标准温热导子和一个颈肩温热导子，选配机架（台车）。 12、治疗仪治疗完毕停止输出，并有峰鸣器提示声。 |
| 17 | 生物陶瓷 热敷袋 | 1 | II型外形尺寸（允差±10%），重量（允差±10%） 1)长265mm，宽180mm，高40mm，重量1.75 kg 2)长310mm，宽205，高40mm，重量2.5 kg 保温时间：热敷袋加温到60℃以上，在25℃室温下，30min后外袋中央表面温度不小于40℃。 耐热性能：瓷珠（不含外包装）在微波炉内加温至不低于100℃时，无破裂。 耐压性能：瓷珠在10Kg静态压力下，历时10min无破裂。 产品要求：热敷袋内的磁珠坚固耐用，耐压、耐热性能优良，使用寿命长；配备整套热敷袋，适合身体各个部位治疗；磁珠升温迅速，保温时间长，极大满足治疗需求；热敷袋使用成本低，满足医院、家庭使用需求。 |
| 18 | 多体位医用诊疗床 | 2 | 1、尺寸：长×宽×高（mm）：2000×620×660，允差±3%。 2、人性化设计具有肩孔、扶手和放手机平板平台。 3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。 4、配有患者呼吸孔。 5、诊疗床最大起升重量：200kg,允差±10kg。 产品要求： 人性化设计的按摩治疗设备。 增加手机（平板电脑）支撑垫，方便患者在治疗过程中享受操作智能产品的乐趣。 方便医生针对患者进行PT、评定、针灸、推拿、小针刀以及其他各种微创手术辅助应用。 |
| 19 | 电针治疗仪 | 2 | 1、治疗仪额定输入功率：11VA。 2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。 3、连续波： a）连续波频率：0.8Hz～100Hz分11档调节，允差±15％； b）脉冲宽度：0.5ms±0.1ms； 4、断续波：断续周期：6s，允差±10％； 5、疏密波：疏、密波变换周期：6s，允差±10％。 6、输出脉冲强度 a）毫针电极（负载阻抗250Ω），输出强度为0～12V,允差±20％。 b）皮肤电极（负载阻抗500Ω），输出强度为0～38V,允差±20％。 7、输出通道：6路输出。 8、治疗时间：10min、15 min、20min、25 min、30min、40min、50min、60min八档可调，允差±10％。 产品要求：六路输出，每路可独立调节强度大小输出波形：连续波、断续波、疏密波三种可选毫针、皮肤两种输出模式可选。 |
| 20 | 温热电针 综合治疗仪 | 1 | 1、十路艾灸治疗输出； 2、额定输入功率：170VA； *3、艾灸治疗头具有磁疗催化功能，艾灸治疗头表面磁感应强度0.023T-0.12T； 4、艾灸治疗头具有加热功能，每个艾灸治疗头恒温范围：30℃~70℃内连续可调； 5、艾灸治疗头配合专用艾绒使用，根据传统艾灸的原理，艾绒被加热后，直接作用于病灶； 6、艾灸治疗头具有温针灸导入孔，可以进行温灸，温针灸； 7、治疗仪为十路输出，配备9个艾灸治疗头及1个双艾灸治疗头加热垫、500个隔热垫； 8、治疗仪可同时使用11个艾灸治疗头，一机多用； 9、艾灸治疗头单独固定并附绑带，将艾灸治疗头直接用可调整松紧的缚带固定在被灸穴位上； 10、微电脑控制，触摸式按键温度调节按钮；可控制温度和治疗时间； 11、治疗时间：1min～60min任意设定，级差1min，显示定时误差±5%，治疗时间达到设定的时间时，所有通道停止输出。 产品要求：微电脑控制，触摸式按键温度调节按钮；可控制温度和治疗时间；治疗仪可同时使用11个艾灸治疗头，一机多用；艾灸治疗头可选择同步控温和异步控温。 |
| 21 | 红外光 灸疗机 | 1 | 1、安全类型：I类，B型 2、电源：AC220V 频率：50Hz。 3、红外光波长范围580nm～1050nm； 4、红外光治疗光功率输出最大10W，允差±2W; 5、红外光输出频率三挡调节，频率5—60HZ； 6、艾灸加热温度100—160度； 7、红光与艾灸可同时输出 8、工作时间1min-99min可调，级差1min，允差±10s 9、支臂调节方便，艾灸治疗头三维方向可调； 10、具有艾灸能量裙，使艾灸集中于病灶，又避免暴露隐私； 11、具有防倾倒保护功能； 产品要求： 1.无烟灸疗，自动控温，环保高效，治疗安全； 2.红外光波长580nm-1050nm，与人体生理特点高度吻合； 3.艾灸与红外光可同时治疗，增强疗效，收费可观； 4.治疗头具有三维旋转方向，适合不同体位治疗。 |
| 22 | 智能疼痛 治疗仪 | 1 | 1、额定输入功率：170VA。 2、两路输出：一路点状输出，一路球状输出。 3、治疗仪辐射器尺寸： a）点状辐射器长160mm，允差±5mm，外径30mm，允差±2mm； b）点状辐射器连接线长1080mm，允差±10%。 c）点状辐射器支架长740mm，允差±10％。 d）球状辐射器口直径为165mm，允差±5％。 4、治疗仪输出光波长 a) 点状辐射器输出光波长810nm，允差±5％； b) 球状辐射器输出光波长范围690nm～940nm，允差±5％。 5、治疗仪输出光功率：允差±20%。 a）球状辐射器波长为690nm～940nm的输出功率为3～25档可调，级差1档。 b）点状辐射器波长为810nm的输出功率设定范围为0～500mW连续可调，单按按键级差1mW，长按按键级差10mW。 6、治疗仪上有输出光功率显示计（球状辐射器除外），显示值与实际输出功率允差±20％。 7、治疗仪上有定时控制装置，定时范围在0～99min可调，级差1min，定时器显示误差±10％。 8、输出光功率不稳定度±5%。 产品要求： 1、液晶显示参数一目了然，集球状与点状输出于一体，使用更方便； 2、优选特定波长光谱，生物效应显著，确保临床治疗有效性; 3、点状辐射器和球状辐射器一体设计，使治疗时更加贴近临床部位照射，治疗时达到点面结合，深浅组合; 4、多节活动支臂，使治疗头更灵活，使用更方便; 5、治疗仪配有钥匙开关，顺时针方向旋转启动治疗仪。 6、治疗仪配有紧急激光终止器，当需要立即停止激光输出时，可以马上按下终止器按钮，就可终止激光输出。 7、优选特定波长光谱，生物效应显著，通过档位选择照射深度和强度，确保临床治疗有效性。 13、本公司为全国守合同重信用企业。 |
| 23 | 深层肌肉 刺激仪 | 1 | 1、额定电压：a.c.220V 2、额定频率：50Hz 3、额定输入功率：40VA 4、主机尺寸:长255mm，宽150mm，高60mm，允差±5% 5、电源盒尺寸:长190mm，宽70mm，高50mm，允差±5% 6、输入连接线长:长1950mm，允差±10% 7、输出连接线长:长1850mm，允差±10% 8、频率调节：调节范围0～60Hz 产品要求：通过快速连续的机械振动作用于深部肌肉软组织，有效缓解组织黏连与过度兴奋，迅速分解炎症产物并促进新陈代谢，改善组织坏境；同时感受器因不断受到振动刺激影响，从而抑制了疼痛传导。 |
| 24 | 多体位医用诊疗床 | 4 | 1、尺寸：长×宽×高（mm）：2000×620×660，允差±3%。 2、人性化设计具有肩孔、扶手和放手机平板平台。 3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。 4、配有患者呼吸孔。 5、诊疗床最大起升重量：200kg，允差±10kg。 产品要求：人性化设计的按摩治疗设备。 增加手机（平板电脑）支撑垫，方便患者在治疗过程中享受操作智能产品的乐趣。 方便医生针对患者进行PT、评定、针灸、推拿、小针刀以及其他各种微创手术辅助应用。 |
| 25 | 多体位医用诊疗床 | 2 | 1、电源：a.c.220V 频率: 50Hz 备用电池DC24V。 2、额定输入功率：190VA。 3、尺寸：长×宽×高（mm）：2000×660×570，允差±3%。 4、最大起升重量：200kg，允差±10kg。 5、升降功能：诊疗床的床面升降行程为：0～300mm范围连续可调，允差±30mm。 6、头部段面功能：相对水平面调节角度：-20°～+30°连续可调，允差±3%。 7、腰胸段面功能：相对水平面调节角度：0°～+25°连续可调，允差±3%。 8、左右双下肢段面功能：相对水平面调节角度：-25°～+40°连续可调，允差±3%。 床面升降速度：≥10mm/s； 10、诊疗床噪音≤60dB； 11、诊疗床在以下任一条件下静态载荷4小时不得产生永久变形： 中间床面承载130kg； 调节段面承载50kg； 12、配备有电动脚踏开关进行电动升降，同时配备有手柄开关。 13、床体采用双电机加气弹簧升降调节方式，操作简便。 14、双下肢床面把患者腿部分开，双下肢床面分离，可单独调节角度。 产品要求： 双下肢床面把患者腿部分开，双下肢床面分离，可单独调节角度。 配备进口直线电机，起升下降行程长，无噪音，运行平稳。 人性化设计诊疗床，方便推拿、手法、理疗、微创手术使用。 |
| 26 | 中频脊柱物理治疗系统 | 1 | 1. 人体脊背外形设计电极垫，可与人体背部充分接触，治疗效果更好。 2. 治疗部位可精确控制。 3. 8寸液晶触摸屏显示与控制。 *4. 内置处方：77个，其中颈肩模式19个、胸背模式19个、腰部模式21个、组合模式18个。 5. 载波波形：在500Ω负载阻抗条件下，双向对称矩形波。 6. 载波频率：2000Hz，允差±10%。 7. 脉冲宽度：250μs，允差±10%。 8. 输出幅度：输出幅度0～35V可调，分为0～99级，允差±10%。 9. 15种波形，可选择范围更加广泛。。 10.输出电流：最大输出电流60mA，允差±20%。 11. 温度：加热温度设定范围：37℃～41℃五档可调，允差±3℃。 12. 连续工作时间：中频脊柱物理治疗系统连续工作时间≥4h。 13. 病例存储：能存储40位病人信息，存储内容为姓名、性别、年龄和备注说明。 14、输出电流稳定度：输出电流变化率应不大于10%。 15.定时范围：1min～30min可调，级差1min，开机默认值20min，允差±30s，治疗时间结束后，停止输出，并发出声响提示。 |
| 27 | 多体位医用诊疗床 | 3 | 1、尺寸：长×宽×高（mm）：2000×620×660，允差±3%。 2、人性化设计具有肩孔、扶手和放手机平板平台。 3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。 4、配有患者呼吸孔。 5、诊疗床最大起升重量：200kg,允差±10kg。 产品要求： 人性化设计的按摩治疗设备。 增加手机（平板电脑）支撑垫，方便患者在治疗过程中享受操作智能产品的乐趣。 方便医生针对患者进行PT、评定、针灸、推拿、小针刀以及其他各种微创手术辅助应用。 |
| 28 | 智能下肢反馈康复训练系统 | 1 | 1、电源：a.c.220V±22V 频率：50Hz±1Hz 功率：780VA 2、床面平齐升降范围：0～300mm，允差±20mm 3、训练时间：0～99min任意可调，级差1min，允差±30s 4、起立角度：0～90°可点动操作，允差±3°；上身床板前倾角度：0～15°任意调节，允差±2°，后仰角度0～10°任意调节，允差±2° 5、踏步角度：0～30°可调，允差±3° 6、踏步速度：1～80步／min任意可调，允差±5步/min 7、踏板板长短可电动伸缩调节范围：0～200mm ，允差±10mm，电动减重伸缩调节范围：0～150mm，允差±10mm 8、脚踏板上下活动角度±15°，允差±3° 9、吊带额定载荷：200kg，允差±10kg 10、采用15寸大屏幕彩色触摸液晶显示窗口 11、训练驱动装置：采用直流变频驱动松下伺服系统，运行噪音低，幅度精确 12、可检测下肢痉挛，痉挛灵敏度调节：50Nm～140Nm可调，痉挛间歇时间：10s～120s可调 13、语言生物反馈：模仿真人发音，轻松掌握设备运行状态 14、动力部分：进口伺服电机两个，进口直线电机五个，直线电机最大推力可达10000N 15、软件所需操作系统：Windows 10 ，32位；分辨率 1024*768；内存：2 GB ( DDR3 1600MHz ) 16、训练驱动模式：模拟人体步行曲线函数，在液晶屏上直接显示 17、起立踏步训练系统为直立床与下肢关节康复训练的完善结合，同时对膝关节、踝关节做主动和被动训练。适用于长期卧床不起的病人，适用于踝关节恢复训练 18、起立角度和床面升降可点动控制操作，简便、方便患者转移 19、脚踏板电动伸缩装置，可根据患者身高，做灵活调节，并可对患者下肢施加压力 20、具有电动减重功能，在训练过程中可调节负重大小，可单独形式训练，也可选择组合训练 *21、具有主动功能及被动功能训练 22、安全保护装置：300kg 40mm／S进口阻尼器，紧急制动按钮，紧急复位手柄 23、床体：应采用抗菌耐磨高弹力材料，具备高阻燃性、抗菌、耐温、防划、床体弹力好、舒适等特点 24、训练器床面和调节部位承重分别为：125kg和50kg 产品要求： 起立角度：0～90°可点动操作，允差±3°，上身床板前倾角度：0～15°任意调节，允差±2°，后仰角度0～10°任意调节，允差±2° 训练驱动模式：模拟人体步行曲线函数，在液晶屏上直接显示 动力部分：进口伺服电机两个，进口直线电机五个，直线电机最大推力可达10000N |
| 29 | 四肢联动 康复训练仪 | 1 | 1、设备尺寸：长1520mm 宽：710mm 高：1090mm允差±5%； 2、电源电压：4节AA型碱性电池供电； 3、USB接口：电压5V,电流500mA。 4、最大承重200kg，允差±5Kg 5、可适合130-200cm身高的人群使用 6、显示指标 A、显示方法：2种测量训练仪可选；英制和公制（公斤和磅，英寸和厘米）2种； B、显示内容：时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、运动强度、卡路里； C、步频范围：0-250步/分； D、功率范围：0-800瓦特； E、累积计步可达9999步 ； F、阻力调节：10级阻力，级差1级； G、卡利路消耗：0－999卡。 7、座椅和把手调节 A、调节座椅前后可以移动，由前向后调节范围：0～325mm,手动调节，分14个等级，级差25mm允差5%；向后移动时，座椅高度会自动向上升高0～40mm，允差±5%； B、把手长度可调，调节范围0～400mm允差±5%； C、座椅可以分别向左向右旋转90°，旋转至90°时自动锁定，允差±2°。 D、人体工程学设计的靠椅；座椅两侧均有舒适的扶手；且扶手可折叠，方便病人转移； E、抓握位手套:可调节松紧度； F、运动角度为31°，允差±5°。 8、阻力训练仪：阻力是永久性的磁性涡电流训练仪，阻力0～20Nm,允差±10%，10档可调，步进2Nm。 9、训练仪工作噪音≤60dB(A)。 10、髋膝关节支撑架活动范围：0-360度，左右双侧可换 。 |
| 30 | 情景互动 评估系统 | 1 | 1、额定输入功率：240VA。 2、使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。 3、尺寸（允差±15%）：长1239mm，宽856mm，高1846mm。 4、显示方式：一个大的横屏液晶显示器提供评估、训练交互显示。 5、动作采集：先进的3D深度摄像头传感器，进行人体深度影像捕捉。 6、数据分析：将采集的人体深度影像数据进行处理，形成可控制用的人体关节点数据。 7、运动能力(体态动作)评估：头部、脊柱、左上肢、左肘部、左下肢、左膝部、右上肢、右肘部、右下肢、右膝部。针对这十个不同人体部位进行。 8、运动能力(体态动作)评估有真人影像和模型人物两种控制方式可切换。 9、动作（体态）评估报告系统，针对动作评估数据，形成数据分析和报表，并对于弱项推荐对应的游戏训练。 10、游戏训练, 当前版本有十个针对不同身体部位的游戏训练：躲避球、飞小龙、采苹果、去月球、踢足球、墙来了、过森林、打击者、平衡板、太极拳。 11、每个游戏训练时间可调整，训练可随意选择组合，并形成训练序列。 12、训练序列自动切换，也可随时控制进程。 13、每个训练会形成当前数据报告，整个游戏训练序列结束形成整体的训练报告。 14、进行动作、体态评估后再进行游戏训练可以将它们的运动数据进行对比显示。 15、评估和训练报表数据历史记录，保存当前使用者所有动作、体态评估、游戏训练的数据、报表。 16、动作（体态）评估和游戏训练，流程化、一体化。先评估，再推荐，训练后再对比。 17、外观高端有档次。 18、结构设计符合人体使用习惯，方便实用，新型。 19、方便移动，适合不同环境下。 产品要求： 1、使用国内著名三甲医院的康复理念和康复技术。 2、运动（体态）评估与推荐训练系统一体化。 3、系统流程化：运动（体态）评估后出报表，根据报表信息推荐游戏训练，游戏训练的数据与运动评估报表数据自动对比。 4、智能人体运动捕捉技术，精确的人体部位定位功能。 5、直接面对设备做评估和康复训练，无需其它设备。 6、训练过程互动充分、新颖有趣。 7、评估和训练过程患者无需直接接触设备，干净卫生。 8、不受环境光线昏暗的影响。 |
| 31 | 减重步态 康复平台 | 1 | 1、额定电压：a.c.220V，额定频率：50Hz，备用电源：DC 24V 2、额定输入功率：1800W 3、外形尺寸(mm)：1260x1150x2130,允差±10% 4、控制方式：电动控制 5、产品净重：188.0kg 6、立柱升降调节范围(mm）：0～300，允差±10mm 7、扶手高度调节范围(mm）：0～330，允差±10mm 8、减重力量显示范围：0～990N，步进10N 9、根据患者体重，通过吊带控制，调节患者训练中下肢的承重量，保证行走安全。 10、配医用跑台。 11、与医用跑台配合使用，帮助控制步行姿势，提供更足够的临床使用空间。 12、配备手柄开关，通过控制立柱升降下降，方便对患者进行点控操作。 13、配备DC24V备用电源，确保设备在没有网电源提供下的正常使用。 14、配备海绵扶手用来保持患者身体平衡或支撑，可以保证人身安全。 15、立柱升降可调节；通过调节立柱升降高度，从而调节训练者下肢的承重，使患者能承受范围内，从而进行步态训练。 16、带刹脚轮，有效地控制训练器在使用过程中的移动幅度，使患者在相对安全的情况下进行训练。 17、充气式背心及腿部固定绑带，使患者体感舒适。 18、具有力量显示功能。 |
| 32 | 康复床 | 1 | 1、电源：a.c.220V；频率：50Hz。 2、额定输入功率：120VA 3、控制方式：手柄点动控制 4、床面高度：550mm，允差±50mm 5、外形尺寸：2100mm×780mm×840mm，允差±50mm 6、床面直立角度：0°～90°可调（允差±5°） 7、脚踏板上下调整角度：背屈0°～20°，跖屈0°～30°（允差±3°） 8、 脚踏板内外调整角度：内翻0°～30°，外翻0°～30°（允差±3°） 9、组成：床架、床面、扶手桌面、固定带、脚踏板、手控装置组成。 10、床面额定载荷：135kg，允差±10kg 11、脚踏板可上下、左右角度调节，根据不同的脚踝关节的角度进行康复训练使患者有更舒适的脚位。 12、配备4个脚轮，可通过脚踏四联动机构，控制脚轮的升降，方便设备的移动。 13、配备有手持开关，方便对床面进行升降控制。 14、床面采用优质医疗专用皮革环保防潮、防菌、防火材料。 15、配备支腿调节地脚，方便对床体进行调整。 16、扶手桌面：可上下前后调节，方便患者使用。 |
| 33 | 多关节主被动训练仪 | 1 | 1、工作环境： a）环境温度范围：5℃～40℃； b）环境湿度范围：5％～90％； c)大气压力范围：700hPa~1060hPa； d)电源：额定电压a.c.220V，额定频率50Hz。 e)额定输入功率：80VA。 2、外形尺寸（长×宽×高）：650mm×650mm×1200mm，允差±10%。 3、显示方式：触摸屏。 4、屏幕水平方向0°～180°可调，允差±10%；上肢训练部分水平方向0°～180°可调,允差±10%；产品立杆伸缩调节，可调节范围0～100mm,允差±10%。 5、可选配情景互动。 6、主动模式： 提供力矩（主动阻力矩），1Nm～15Nm，允差±5%,分15档设定，步进为1Nm；初始设定为1档，每档递增1Nm；在训练过程中显示屏会显示当前的速度，训练时间和阻力；训练结束后，训练结果会在屏幕上显示。 7、被动模式 a）训练时间可调，调节范围：1min～60min，允差±30s，步进为1min，默认20min； b)训练速度可调，调节范围：5rpm～55rpm，允差±5rpm，步进1rpm，默认20rpm； c)运动方向可调，有正和逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向； d)电机输出分为高、中、低3档（允差±20%）： e)痉挛功能可选择开启和关闭，痉挛次数训练结束后会在屏幕上显示； f)痉挛后方向可调，其方向为固向和变向；固向是痉挛后，旋转方向都与原方向一致；变向是痉挛后，旋转方向都与原方向相反。 8、训练结果显示 训练结束时，显示屏会显示锻炼时间，主动时间，左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离。 9、训练仪工作噪音≤60dB（A）。 |
| 34 | 智能关节 康复器 | 1 | 1、电源：交流220V ±22V、50Hz±1Hz 2、额定输入功率：60VA 3、大腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10% 4、小腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10% 5、 伸展角度最大调节范围为0～120°；屈曲角度最大调节范围为0～125°，级差3°，其中123°～125°级差2°，角度不大于50°时，允差±5°；角度大于50°时，允差±10%； 6、 角度运行速度8档可调，最小角速度为1.5°/s，最大角速度为3.6°/s。级差0.3°/s，允差±20% 7、 训练时间0～240min可调，级差10min，允差±10%，时间结束会有提示音 8、 脚踏板移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60°，允差为±10° 9、活动仪设有线控开关，安全可靠 10、运动角度、速度、时间均数码控制 11、LCD 背光屏幕液晶显示，数据清晰 12、设备功能：下肢关节（髋、膝、踝）功能障碍的康复训练 产品要求： 1、伸展角度最大调节范围为0～120°；屈曲角度最大调节范围为0～125°，级差3°，其中123°～125°级差2°，角度不大于50°时，允差±5°；角度大于50°时，允差±10% 2、角度运行速度8档可调，最小角速度为1.5°/s，最大角速度为3.6°/s。级差0.3°/s，允差±20% 3、脚踏板移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60°，允差为±10° |
| 35 | 训练用阶梯（双向） | 1 | 规格mm)：3350×830×1350~1550 扶手杠调节范围（mm）：0～200 扶手杠侧向额定载荷(kg)：70 阶梯额定载荷(kg)： 135 用途：用于患者恢复日常上下楼功能。 阶梯台高度：100mm、120mm 中间台高度600mm |
| 36 | 平行杠 （配矫 正板) | 1 | 规格(mm)：3500×1160×780~1250，矫正板坡度15° 杠杆直径(mm)： Φ38 杠杆宽度调节范围（mm）： 340～600允差：±20mm. 额定载荷(kg)： 135 矫正板坡度： 15° 用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。 |
| 37 | 矫正镜 （带格） | 2 | 规格(mm)：850×670×1910 镜面玻璃厚度：5mm 用途：各种姿势矫正训练 |
| 38 | 医用诊疗椅 | 5 | 外形尺寸(mm)：600×600×420---560 坐垫尺寸(mm)：390×440 额定载荷/N：2000 优质气缸、铝合金底架、发泡海绵、优质皮革 重量：5.5KG用途：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具 |
| 39 | PT训练床 | 3 | 规格(mm)：1910×1240×490 床面尺寸(长×宽)mm：1910×1240 额定载荷：135.0kg 用途：用于PT训练患者床上活动 |
| 40 | 股四头肌 训练椅 | 1 | 规格(mm)：1060×1050×1160 座垫高度（mm）：660 扶手内侧宽度(mm)：600 升降支架调节范围(mm)：0～130 小腿垫调节范围（mm）：0～470 助力手柄调节范围（mm）：0～280 小腿支架摆动角度：不小于120° 座位额定载荷(kg)：135 座位垫水平放置时额定载荷(kg)：55 配重块质量(kg)：1.8 配重块数量：4块 用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动，也可进行膝关节牵引 |
| 41 | 髋关节 训练器 | 1 | 座位高mm：500 座位宽mm：550 下肢支架长度mm：600 下肢支架展角范围：0°～50° 配重块质量×块数：1.8kg×6 座位额定载荷，kg：135 靠背垫额定载荷，kg：70 规格(cm)：1250×660×910 用途：髋关节外展、内收肌力训练 |
| 42 | 液压式 踏步器 | 1 | 扶手宽度mm：530 扶手高度mm：1220 油缸力值调节档数mm：12档 额定载荷，kg：135 规格(mm)：700×630×1300 用途：下肢关节活动度及肌力训练 |
| 43 | 平衡板 （带扶手） | 1 | 规格(mm)：900×700×170面板摆动角度：-17°～+17° 最大承载质量为：135kg 用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡协调训练 |
| 44 | 牵引网架 | 1 | 水平网架额定载荷：80.0kg 绳索、吊带额定载荷：50kg 规格(mm)：1930×1430×2600 用途：肌力、关节活动度、放松调整训练，可进行牵引 |
| 45 | 手功能综合康复训练 平台 | 1 | 1、允许四个患者同时进行训练 2、快速、精准的阻力调节，适应不同程度患者使用 3、主机外形尺寸：(长)1500mm×（宽）1500mm×（高）1190～1590mm 允差±30mm； 工作台面高度：720mm～1120mm ,允差±30mm。 *4、工作台可旋转，旋转范围为0～270度，提起定位装置后工作台每转动90度时可自动落下定位。工作台不可循环转动，当旋转不动时需向相反的方向旋转。 5、阻力调节范围：300g-1800g 6、最大承重:80Kg *7、产品结合了对上肢各个部位12种训练模式，满足各种患者的手部功能性康复训练； 8、情景互动模式训练：产品集成了包括旅游、制作、学习、动作等10种以上类型训练模式，让患者在娱乐、学习中得到康复训练； 9、支持医护人员自定义治疗方案的制作，更加方便患者的贴身康复； 10、系统配置训练评估报告：根据患者训练的数据，生成整体的评估报告，反应出患者治疗的情况； 11、配重阻力设计，可有效地保证患者手指在训练中的安全； 12、该设备有效地与认知、手眼协调训练相结合，加快大脑功能的重塑； |
| 46 | 智能反馈康复训练系统 | 1 | 设备原理： 1、电源：AC220V 50Hz 2、直流输入： 19V6.32A 3、规格（mm）：1600*900*1200 4、重量：50kg 6、九种ADL康复训练器： 5种左右方向训练器（1挡2挡3挡 阻力可调）：钥匙型训练器（手指）；大齿轮训练器（单手）；小齿轮训练器（单手）；方向盘式训练器（双手）；门柄式训练器（单手）。 3种十字型训练器：Y型训练器（双手）；锥形训练器（单手）；托盘式训练器（手指无握力患者） 1 种前后方向训练器（1挡2挡3挡 阻力可调）：一字型训练器（单双手） 9、电脑系统：Windows 10 处理器：Intel（R）core（TM）i3-4170T CPU 3.20GHz 安装内存（RAM）:4GB 系统类型：64位操作系统，基于X64的处理器 10、自动保存患者治疗信息 11、通过互动型游戏进行上肢康复的设备,日常生活中活动行为进行有效训练单、双手使用工具的认知训练，使用有线传感器，无需充电式设置，弹簧式的训练器具有阻力和恢复力，可清洗材料防止感染。 12、软件特点： 1>各个方向都可以训练； 2>游戏灵敏度根据患者关节活动度自动调节 (ROM)； 3>分析前后锻炼； 4>记忆力、注意力、手眼协调能力； 5>自动记录患者关节活动度数据和游戏数据等，可打印。 6>16种互动训练游戏：开船游戏、举国旗游戏、记忆力游戏，拼图游戏，认知性训练游戏等 - 操作简单便捷 |
| 47 | 木插板 | 1 | 规格(mm)：350×280×100 220×170×90170×140×80 插棒规格（mm）：29×98 24×8819×78 三种规格可任选其一 数量：各20支 用途：作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者眼一手协调功能 |
| 48 | 上肢协调功能练习器（手指） | 1 | 规格(mm)：320×230×285 用途：训练上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动能力。 |
| 49 | 上肢协调功能练习器（腕） | 1 | 规格(mm)：800×200×410 材料：木制、不锈钢 用途：训练上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动能力。 |
| 50 | 橡筋手指 练习器 | 1 | 规格(mm)：610×420×500 搁手垫尺寸（长×宽）（mm）：580×240 橡筋框尺寸（长×宽）（mm）：540×400 用途：提高手指的主动屈伸活动能力。 |
| 51 | 体操棒与抛接球（立式） | 2 | 规格(mm)：400×400×1020 体操棒规格(mm)：Φ29×1000 体操棒数量： 5个 抛接球直径(mm)：不小于Φ250抛接球数量： 4个 体操棒侧向可承受最大荷载(n)：100 用途：通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围， 提高肢体协调控制能力及平衡能力。 |
| 52 | 重锤式手指肌力训练桌 | 1 | 规格(mm)：800×600×1100 重锤质量：100g、200g、300g、500g（四组） 用途：用于手指屈伸肌抗阻肌力训练及改善关节活动范围。 |
| 53 | 系列哑铃 | 1 | 规格(mm)：500×500×1080 1磅2件、2磅4件、3磅4件、4磅4件、5磅4件 用途：进行肌力和医疗体操训练 |
| 54 | 站立架 （双人） | 1 | 肘部垫尺寸280mm*80mm*40mm 肘部垫额定承载质量kg：80 臀部垫和绑带额定承载质量kg：135 规格(mm)：1420×930×1080 用途：截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等 |
| 55 | 系列沙袋（绑式） | 1 | 沙袋规格数量：0.5kg，0.75kg，1.0kg，1.5kg，2kg，2.5kg 各两件 规格mm)：630×380×710 用途：肌力训练、关节活动度训练、关节屈伸训练 |
| 56 | 可调式沙磨板及附件 | 1 | 规格(mm)：1040×840×800 运动地板革面积（mm）：970×770 运动地板革厚度（mm）：5 沙磨板角度调节范围0～45° 附件品种和件数4个品种，各1件 用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练 |
| 57 | 手指阶梯 | 1 | 规格(mm)：300×120×450 用途：改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性 |
| 58 | 作业训练 | 1 | 规格(mm)： 架子500×150×520小平板300×300×80 大平板600×400×110 用途：改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性，还可用于手的感觉功能练习 |
| 59 | OT桌 （可调式） | 2 | 桌面升架范围mm：620～850 手柄转动力距mm ：10 桌面额定载荷kg ：50 桌面尺寸（长×宽）mm：1500×800 外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×800×620～850 用途：作业训练用桌，桌面高度可调节 |
| 60 | 手功能组合训练箱 | 2 | 规格(mm):550mm×400mm×140mm 木插棍外形尺寸及数量： 大Ф29，4根中 Ф24，5根 小 Ф19,5根 铁插棍外形尺寸（mm）及数量： 大：Ф8*60 中：Ф6*60 小：Ф4*60，各21个 螺栓外形尺寸及数量：M10×50（3只）、M8×50（2只）、M6×50（3只） 螺母外形尺寸及数量：M10（3只）、M8（3只）、M6（3只） 用途：组合训练患者眼一手协调功能，改善手指功能，提高手协调性、灵活性 |
| 61 | OT综合训练工作台 | 1 | 规格(mm)：1930×1065×940 左右操作面板：500×390（长×宽）mm 后操作面板：980×390（长×宽）mm 操作面板调节范围：0～350mm 用途：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力 组件：上肢协调功能训练器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮 |
| 62 | 模拟作业工具 | 1 | 规格(mm)：320×260×60 用途：通过操作各种模拟工具，改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性。还可用于手的感觉功能练习 |
| 报价要求 |  |  | 本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明须报价的货物或服务，供应商存在漏报的，将导致招标无效。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在招标总报价中。 |
| ▲质量要求 |  |  | 提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。 供应商所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 |
| ▲质保期 |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 1 年（若厂家质保期超过 1 年的，按厂家规定全免费包修），质保期内免费保修，终身维修。 |
| ▲售后服务要求 |  |  | 1、免费送货上门、调试直至设备验收合格（期间所需器材及费用均由中标供应商承担）； 2、对采购人进行设备操作、日常维护等技术培训，时间不少于 10天，所有培训涉及的费用均由中标供应商承担。 3、保修期内非用户原因引起的质量事故中标供应商应负全部责任。 4、在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后 1 小时响应，12 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 24 小时修复，如果故障在检修72 小时后故障仍无法排除，中标供应商应在 48 小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 5.投标产品必须是原厂生产的全新合格产品。 6、其余按厂家承诺。 |
| - ▲交货时间及 - 地点 |  |  | - 1、交货时间：自签订合同之日起15 日历天内交货、安装调试完毕并交付正常使用。 - 2、交货地点：采购人指定地点。 - 3、货物交接要求：安装验收合格后视为交货，在交货前的运输、仓储、装卸、搬运、保管等由中标供应商负责，并承担相关责任。 |
| - ▲付款方式 |  |  | - 安装验收合格后，采购人按合同总金额的98%付款，剩余总金额的2%做为质保金，正常使用1年后付清（无息）。 |
| - ▲验收标准 |  |  | - 1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 - 2、中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 - 3、供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 - 4、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 - 5、中标供应商必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 - 验收产生的所有费用皆由中标供应商承担。 |
| 其它要求 |  |  | ▲1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、投标时提供投标产品彩色图片或说明书（标明主要技术参数）。 3、本标段不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 4、采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录，对违反合同条款和不按合同要求履约的或被使用科室有效投诉2次，每事项每次扣罚质保金的10%。 ▲5、采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到招标文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该中标单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报政府采购监督管理部门。 |

B分标：凭祥市中医院影像科设备采购一览表

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购货物名称 |  | 数量 |  | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 数字化彩色超声诊断装置 |  | 1套 |  | 一、设备名称：数字化彩色超声波诊断装置 二、数量：一套 三、设备用途说明：腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、经食道、术中及其他介入检查和治疗，具备科研教学、各科系病例诊断、疑难病例会诊，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求的超声系统。 四、所配软件为最新版本，并可持续升级 五、主要技术规格和描述： 5.1 数字化彩色超声波诊断装置包括： 5.1.1 ≥21.3" IPS-Pro LED监视器，宽视角，高对比，清晰、超稳动态显示图像 5.1.2 ≥10.4"大屏幕高灵敏彩色液晶触摸控制屏 5.1.3具有智能流程编辑功能，顺畅工作流程，提高工作效率 - 智能化操作系统，人体工程学设计，操作面板可倾斜及旋转移动，高度可调 - 多层晶体匹配探头技术，提高灵敏度，改善阻抗匹配，使得接收的声信息量得到数百倍提升，海量信息得以被真实还原。 - 智能脉冲调制技术，精确控制每个发射脉冲的频率、振幅、波形和方向，契合不同组织特性，有效提升图像的分辨率和灵敏度。 - 微米聚焦技术，从探头到专用集成电路相结合，实现极窄接收波束，从而使空间分辨率、方位角分辨率、时间分辨率明显提升。 - 数字化高分辨率二维灰阶成像单元 - 数字化M型显示及分析系统 5.1.10 数字化高分辨率彩色多谱勒血流成像单元 5.1.11 数字化能量血流成像单元 5.1.12 数字化频谱多谱勒显示和分析系统 *5.1.13 数字化连续多谱勒显示及分析系统，支持所配的凸阵、线阵、相控阵探头 5.1.14 组织谐波成像功能 5.1.15 空间复合成像技术，提升图像的细节分辨率和穿透力，加强边界显示 - 高清晰斑点噪音抑制，采用智能化解析滤波技术，具有强大的信息处理能力，能智能的消除图像固有斑点噪音，大大提高图像的清晰度，多级调节 - 编码成像功能，可获取高轴向分辨率、高信噪比的临床图像，可显著提高远场图像的穿透力。 5.1.18 具备横向增益调节功能，可迅速校正横向增益补偿，提高图像整体均一性 5.1.19 梯形拓展成像功能，扩大扫查视野 5.1.20 原始数据存储，图像冻结后可调节增益、动态范围等多个参数 - 图像智能化一键优化技术，非预设置参数，单键操作，瞬间全场优化。 - 自动声速校正功能，系统可自动识别组织差异，可校正超声声速完成对肥胖、困难病人条件的超声扫查，提高组织细节及边界显示。 5.1.23 穿刺针实时双幅增强显示功能 5.1.24 实时自动多普勒包络分析。 *5.1.25 实时双多谱勒取样功能，可以在同一心动周期下，实现二个不同部位的脉冲多普勒同步取样。为精确心功能测量提供了先进准确的工具，同时可应用于腹部和浅表器官，对疾病进展程度的判断，疗效评价及预后判定具有重要价值； 5.1.25.1 ≥3种模式可选，PW&PW；TDI&PW；TDI&TDI 5.1.25.2 支持凸阵、线阵、相控阵、容积探头 5.1.26 增强的多谱勒血流成像技术：高精细血流成像，采用宽带多谱勒技术，方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率，有别于常规的彩色多谱勒和方向性能量图功能 *5.1.27 具备实时组织弹性成像功能 5.1.27.1 具有应变曲线，可实时显示组织应变的时间变化值，并且可进行多级调整 5.1.27.2 具有自动识别最佳弹性图像功能，并自动选取，提高测量分析的准确率和一致性 5.1.27.3 弹性原始数据存储，图像冻结后ROI大小任意可调 5.1.27.4 支持线阵、凸阵、容积、腔内、术中、内窥镜、腹腔镜探头等等 5.1.27.5 具有应变比值定量分析，计算任意两区域之间的应变比值 5.1.27.6 具有自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位后系统自动取样病灶和脂肪层ROI，并进行应变比值测量 5.1.28可升级动态实时三维（4D）成像功能 *5.1.29 可升级任意角度M型，取样线≥3条，360度旋转，任意位置移动，移动无需事先定位轴心位置，成人、胎儿均可实现。 5.2 测量和分析：（B型，M型，频谱多谱勒，彩色多谱勒）。 5.2.1 一般测量：距离、面积、周长、容积、角度 5.2.2 M型测量 5.2.3 多谱勒血流测量及分析 5.2.4 实时多谱勒频谱自动描计 5.2.5 产科测量与分析 5.2.6 子宫测量与分析 5.2.7 卵巢、卵泡测量与分析 5.2.8 心脏功能测量与分析 5.2.9 外周血管血流测量与分析 5.2.10 泌尿科测量和分析 5.2.11 小器官测量和分析 5.2.12 腹部测量和分析 5.3图像存储与（电影）回放重现单元 5.4输入/输出信号 5.4.1 输入: VCR，外部视频 5.4.2 输出: 复合视频，S---视频 5.5 图像管理与记录装置 5.5.1 超声图像存档与病案管理 5.5.2 DVD/CD存储器，USB存储器 5.5.3 兼容DICOM3.0 5.6 DICOM兼容 六、技术参数及要求: 6.1 系统通用功能 6.1.1 监视器：≥21.3"IPS-Pro LED监视器，宽视角，高对比，清晰、超稳动态显示图像 6.1.2 主机具备高灵敏彩色液晶触摸控制屏，尺寸≥10.4英寸 6.1.3 操作面板各按键功能可编程、可用户自定义 6.1.4 探头个数：4个，包括电子凸阵腹部探头、电子线阵高频探头、超宽频线阵探头、微凸阵腔内探头各1个 6.1.5 全激活可任意互换电子探头接口：≥4个（不含笔式CW探头接口） - 6.1.6 二维、彩色双幅实时成像功能 - 6.1.7 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 6.1.8 安全性能：符合进口商品安全质量要求 6.2 灰阶显像主要参数 6.2.1 探头频率：超宽频带及变频探头，中心频率可视可调工作频率范围： 6.2.1.2 凸阵：超声频率1-5MHz - 6.2.1.3 线阵：超声频率5-13MHz - 6.2.1.4 线阵：超声频率5-18MHz *6.2.1.5 微凸阵：超声频率3-8MHz，最大扫查角度≥200度 6.2.2 发射声束聚焦：复合脉冲波发射器，可编程的脉冲波形调制发射，≥8段 6.2.3 接收方式：多重高速数字化声束形成器 6.2.4 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit 6.2.5 回放重现：灰阶图像回放≥10000幅 6.2.6 增益调节：B、M、D可独立调节 6.2.6.1 STC分段≥8段调节 6.2.6.2 实时调节或冻结后可再调节 6.2.7 横向（水平向）增益调节功能：≥8段 *6.2.8 最大扫描深度： 40cm 6.3 频谱多谱勒 6.3.1 方式：脉冲波多谱勒 PWD，包括高频脉冲 HPRF；连续波多普勒 CW；双脉冲频谱多谱勒 Dual Gate Doppler 6.3.2 多谱勒频率可视可调 6.3.3 最大测速 6.3.3.1 PWD正向或反向血流速度≥8.02 m/s 6.3.3.2 CWD血流速度≥16.04 m/s 6.3.4 最低测速：≤2mm/s 6.3.5 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调 6.3.6 多谱勒基线位置可实时调节或冻结后再调节 6.3.7 滤波器：分级可调，PW、CW分别可调 B、D、M兼用： 凸阵：B/PWD，B/CWD ，B/M 线阵：B/PWD，B/CWD，B/M 相控阵：B/PWD，B/CWD，B/M 6.4 彩色多谱勒 6.4.1 显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示 6.4.2 彩色增强：组织多普勒成像，能量图，方向性能量图，高精细动态血流成像 6.4.3 高精细动态血流，具有无二维背景显示 6.4.5 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围-30°～+30°。 6.4.5 彩色自动优化功能 6.4.6 彩色壁运动消除技术 6.5 数字化图像管理与记录装置 6.5.1 原始射频数据存储 6.5.2 光盘刻录，USB接口 6.5.3 动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换 |
| 二、商 务 要 求 表 |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  | 本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明须报价的货物或服务，供应商存在漏报的，将导致招标无效。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在招标总报价中。 |  |
| ▲质保期 |  |  |  | 1．供应商应明确承诺：技术参数要求表中如无特别要求，则质保期自验收合格之日起不少于一年（招标文件应明确各产品的质保期，如供应商与厂家承诺的质保期不一致，以年限长的为准），质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。质保期满后，终身维护。 2．属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。中标人承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。 3．中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在招标文件 中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到竞争性谈判文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 |  |
| ▲售后服务要求 |  |  |  | 1、免费送货上门、调试直至设备验收合格（期间所需器材及费用均由中标供应商承担）； 2、对采购人进行设备操作、日常维护等技术培训，时间不少于 10天，所有培训涉及的费用均由中标供应商承担。 3、保修期内非用户原因引起的质量事故中标供应商应负全部责任。 4、在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后 1 小时响应，12 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 24 小时修复，如果故障在检修72 小时后故障仍无法排除，中标供应商应在 48 小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 5.投标产品必须是原厂生产的全新合格产品。 6、其余按厂家承诺。 |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  |  | - 1、交货时间：自签订合同之日起30 日内交货、安装调试完毕并交付正常使用。 - 2、交货地点：采购人指定地点。 - 3、货物交接要求：安装验收合格后视为交货，在交货前的运输、仓储、装卸、搬运、保管等由中标供应商负责，并承担相关责任。 |  |
| 付款方式 |  |  |  | - 安装验收合格后，采购人按合同总金额的98%付款，剩余总金额的2%做为质保金，正常使用1年后付清（无息）。 |  |
| ▲验收标准 |  |  |  | - 1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 - 2、中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3、供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 - 4、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 - 5、中标供应商必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 - 验收产生的所有费用皆由中标供应商承担。 |  |
| 其它要求 |  |  |  | ▲1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、投标时提供投标产品彩色图片或说明书（标明主要技术参数）。 3、采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录，对违反合同条款和不按合同要求履约的或被使用科室有效投诉2次，每事项每次扣罚质保金的10%。 - ▲4、采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到招标文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该中标单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报政府采购监督管理部门。 |  |
| ▲医疗器械注册证 |  |  |  | 以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。 |  |
| 三、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 说明 |  | 本表的数字化彩色超声诊断装置已按规定办妥进口产品采购审核手续，招标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。在进口产品招标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。其余货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与招标，如有此类产品参与招标的做无效标处理。 |  |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | 1、招标文件中提供招标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件），以供评标时核对。当招标文件 提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 ▲2、如本标段货物数字化彩色超声诊断装置设备选用进口设备招标，供应商在招标文件中必须提供所招标产品生产厂家或国内代理商出具的授权书、供货证明及售后服务承诺函复印件；如本标段货物数字化彩色超声诊断装置设备选用国产设备招标，供应商在供货时必须提供所招标产品生产厂家或国内代理商出具的授权书、供货证明及售后服务承诺函复印件。 |  |  |  |

C分标：凭祥市中医院影像科设备采购一览表（多层螺旋CT）

| 一、设备采购明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购货物名称 |  |  | 数量 | 备注 |
| 1 | - 多层螺旋CT |  |  | - 1套 |  |
| - 2 | - 附属设备 |  |  |  |  |
| - 2.1 | - 高压注射器 |  |  | - 1套 |  |
| - 2.2 | - 影像专业显示器（2M） |  |  | - 1台 |  |
|  | - 专业显示器（4M） |  |  | - 1台 |  |
| - 2.3 | - 显示器 |  |  | - 1台 |  |
| - 2.4 | - 工作站 |  |  | - 1套 |  |
| - 2.5 | - 主流品牌自助制作打片、报告系统 |  |  | - 1套 |  |
| - 2.6 | - 常规防护用品铅衣、铅帽 |  |  | - 2套 |  |
| - 2.7 | - 铅毯（1200*600mm 0.5mmpb） |  |  | - 1套 |  |
| - 2.8 | - 办公桌椅 |  |  | - 2套 |  |
| - 二、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| - 1、成像图像层数：≥64层图像/360º - 2、技术资料：提供全套； - 3、设备用途说明：高档多排螺旋CT系统，全身扫描的临床应用和临床研究； - 4、设备投标要求：（1）提供合法销售有关文件；（2）投标人应在满足标书技术指标要求前提下，提供2015年以后的新机型；（3）通过有关国际认证（随标书提供FDA认证材料)；（4）通过中国有关医疗器械注册证（随标书提供CFDA认证材料）； 5、设备具有网络一键通报修功能：网络自动诊断和识别报错信息，判断提供远程指导或上门更换备件服务。 6、保修期内的开机率：投标方保证开机率≥93％； 7、设备停产后的备件供应≥八年； 8、投标设备符合射线防护标准； 9、投标方有剂量检测及显示系统； 10、全保一年或10万秒次（先到先保养）； 11、三年技术维保。 |  |  |  |  |  |
| - 三、设备主要性能参数 |  |  |  |  |  |
| - 1.投标单位应在投标文件中如实提供其技术指标，并说明其测试条件和测试方法, 可增加说明。 |  |  |  |  |  |
| - 2.机架系统 - 2.1机架孔径≥70cm - *2.2双套扫描操作系统：提供双套扫描操作系统。可采用传统主机操作，也可选用无 线平板电脑和无线远程遥控器进行扫描。 - *2.3内置一体化摄像头：机架上具备内置一体化摄像头，扫描全程监控患者有否移动、对造影剂有无过敏反应等情况。监控图像可在主机显示。 - *2.4双套患者摆位系统：双套摆位系统。具备无线遥控器和机架上固定的有线的摆位系统。 - 2.5三维激光定位系统：具备激光定位系统精确度：≤1mm - 2.6焦点至扫描野等中心距离≤53.5cm - 2.7焦点至探测器距离≤98.3cm |  |  |  |  |  |
| - 3.X线系统 3.1球管有效热容量≥8.75MHU 3.2球管物理最大输出电流≥240mA - 3.3球管有效最大输出电流≥600mA - 3.4球管最大电压≥130KV - 3.5球管最小电压≤80KV - *3.6球管提供能谱纯化Sn技术：提供以球管的能谱纯化技术，滤过低能级射线，以大幅度降低剂量，提高图像质量。提供Sn110KV, Sn130KV管电压. *3.7电压值:5档球管电压自动调节选择：80kv, 110kv, 130kv, Sn110kv, Sn130kv. 3.8球管敏感器官关爱技术：提供球管X线对敏感器官的保护，对敏感器官停止放线，在其他角度进行补偿投照，避免X线对眼睛、甲状腺和乳腺的直接照射和辐射伤害。 3.9球管阳极散热率≥500KHU/min 3.10球管大焦点尺寸≤0.8mm×0.7mm 3.11球管小焦点尺寸≤0.8mm×0.4mm 3.12高压发生器物理功率≥32kW 3.13高压发生器有效功率≥80kW *3.14球管为原厂研发生产制造：具备 |  |  |  |  |  |
| - 4.探测器 - 4.1探测器排列≥32排 - 4.2成像图像层数≥64层图像/360º - 4.3探测器类型：最新型探测器，西门子Stellar光子探测器;GE 提供宝石探测器，东芝提供pure VISION微量子探测器，PHILIPS提供微平板探测器等 - 4.43D防散射线滤线栅：探测器上具备3D防散射线滤线栅硬件 - 4.5探测器通道数≥768个/排 - 4.6探测器投照数≥1536 /s/360º - 4.7探测器采集最薄层厚≤0.7mm - 4.8滑环类型：低压滑环 - 4.9机架驱动方式：皮带驱动 - 4.10机架冷却方式：风冷 - 4.11机架上呼吸控制专用指示灯(非X线暴光指示灯)：具备 |  |  |  |  |  |
| - 5.扫描床系统 - 5.1床垂直升降最低/最高位置：最低≤46cm，最高≥88cm - 5.2床水平移动最大速度≥200mm/s - 5.3床垂直移动最大速度≥28.3mm/s - 5.4床面可扫描范围≥160 cm（加延长板 - 5.5床水平移动精度≤±0.25mm/200kg（最大载重条件） - 5.6扫描床最大载重量≥220kg（±0.25mm移床精度） |  |  |  |  |  |
| - 6.计算机部分（主控制台） - 6.1提供型号 - 6.2提供一体化计算机：提供计算机整合在机架中的内置设计，节省扫描间建筑成本。 - 6.3 CPU：提供Intel Xeon处理器，≥3.3GHz - 6.4内存≥16 GB - 6.5硬盘容量≥480GB SSD - 6.6重建矩阵≥512×512 - 6.7显示矩阵≥1024×1024 - 6.8显示像素尺寸≤0.29mm - 6.9处理功能：具备扫描、重建、显示、查询、存储、打印等操作 - 6.10高分辨率逐行扫描显示器≥1024×1280 LCD，≥21寸 - 6.11DICOM3.0图像格式，符合DICOM标准的工作列表、存储、传输、查询、打印、工作单（worklist）等功能：提供 - 6.12激光相机接口：DICOM3.0接口 - 6.13自动照相技术：具备 - 6.14自动语音系统及双向语音传输：具备 |  |  |  |  |  |
| - 扫描参数 - 7.1扫描时间≤0.8s/360度 - 7.2成像图像层数≥64层图像/360度 - 7.3最薄探测器物理厚度≤0.7mm - 7.4图像重建时间≥9幅/秒 - 7.5扫描视野≥50cm - 7.6显示视野范围≥5cm~50cm - 7.7定位像方向：后前、前后、左右侧位 - 7.8定位扫描长度≥120cm - 7.9最长连续螺旋扫描时间≥300秒 - 7.10最大连续扫描范围≥120cm - 7.11螺距连续可调：具备 - 7.12最大螺距≥1.5 - 7.13提供迭代技术：具备GE提供ASiR；西门子提供SAFIRE；飞利浦提供IDose4；东芝提供AIDR等) - 7.14提供根据生理解剖角度的自由重建：对脊柱、后颅窝等器官，在扫描后自动进行小角度和自由角度重建，符合人体生理解剖，不需要医生手动进行角度重建。 - 7.15在重建环节自动完成后处理步骤：在重建环节自动完成血管分析功能 |  |  |  |  |  |
| - 图像质量 - 8.1可视空间分辨率10%MTF≥14.5 LP/CM（X-Y轴） - 8.2可视空间分辨率50%MTF≥11.8 LP/CM（X-Y轴） - 8.3密度分辨率≤3mm@3%（≤14 mGy,16 cm CATPHAN Phantom） |  |  |  |  |  |
| - 临床应用功能 - 9.1自动检测扫描范围：在扫描完成后系统自动检测扫描范围是否完整 - 9.2自动检测造影剂浓度：在扫描完成后系统自动检测造影剂浓度是否达到诊断水平。 - 9.3多平面重建和曲面重建：具备 - 9.4最大密度投影：具备 - 9.5最小密度投影：具备 - 9.6高级容积漫游VRT：具备 - 9.7实时自动造影剂跟踪(一次注射扫描)：在血管内造影剂浓度达到设定值后控制台自动触发增强扫描。 - 9.8实时剂量调节软件：具备 - 9.9各种伪影消除软件：具备（包括运动伪影、容积伪影校正软件） - 9.10低剂量肺扫描：具备 - 9.11组织结节测量软件：具备 - 9.12智能呼吸控制语音提示：具备 - 9.13虚拟摄片和不对称不规则摄片编排：具备 - 9.14儿童低剂量成像软件和扫描序列(具备能谱纯化技术)：具备 - 9.15不同病人的扫描图像可以在同一屏上分屏对比观察：具备 - 9.16 CT值扩展：可将CT值扩展至-8192到+57343，便于高密度物体观察 - 9.17多感兴趣区时间密度曲线自动分析软件：具备 - 9.18并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建，可以在一个扫描方案中预置多达8种不同算法的重建任务。 - 9.19提供直接三维高级重建功能：扫描后直接从原始数据重建诊断需要的MPR/MIP图像。不需先人工重建二维薄层图像，再重建MPR/MIP |  |  |  |  |  |
| - 10.其它 - 10.1扫描附件床垫：提供 - 10.2质控水模：提供 |  |  |  |  |  |
| 四、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | 本项目为交钥匙工程，实行总承包报价；包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 |  |  |
| ▲质保期 |  |  | 1、投标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起计算，质保期≥1年，整机（除球管外）质保一年；球管保修一年或十万秒次，以先到为准。免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供2次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按投标人实际承诺执行。 |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  | 交货时间：自签订合同之日起全部设备30天内交货并安装验收完毕。 地点：凭祥市中医院指定地点。 |  |  |  |
| ▲付款方式 |  | 安装验收合格后，采购人按合同总金额的98%付款，剩余总金额的2%做为质保金，正常使用1年后付清（无息）。 |  |  |  |
| ▲医疗器械注册证 |  | 以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。 |  |  |  |
| ▲售后服务要求 |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，安装完成后中标人负责清理产生的木箱等垃圾； 2、投标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：投标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）投标人免费提供医院设备使用人员操作培训和工程师维修、维护培训，保证医院设备使用人员正常操作设备各种功能。工程师掌握设备PM内容，必须列明工程师外派培训计划内容表； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间2小时以内，特殊情况无法到达须提前与科室或设备主管科室沟通。如需更换配件，则小配件3个工作日内更换完毕，大配件7个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于7个工作日时，中标人应按照科室要求提供备用机。 |  |  |  |
| 其它要求 |  | ▲1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、投标时提供投标产品彩色图片或说明书（标明主要技术参数）。 3、本标段不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 4、采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录，对违反合同条款和不按合同要求履约的或被使用科室有效投诉2次，每事项每次扣罚质保金的10%。 ▲5、采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到招标文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该中标单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报政府采购监督管理部门。 |  |  |  |
| 质量标准 |  | 符合国家及行业有关标准，并符合招标投标有关质量要求 |  |  |  |
| 验收方法及方案 |  | 设备安装正常使用一个月后方可进行验收，验收单以采购方提供的为准，其他情况参照我国国家有关技术规范和技术标准进行验收： 1、验收依据： - 公开招标文件的相关要求； - 国家相关法律、法规、标准和规范等。 2、中标供应商交付货物，完成合同中约定的工作，且满足采购人对货物要求的，可以申请货物验收。经采购人组织相关技术专家和采购人代表组成验收小组进行验收，验收合格的，项目进入质保期。质保期以通过项目验收的验收报告签字日开始计算。 3、验收时若发现设备不符公开招标文件和招标文件承诺要求的，采购人不予验收，并按政府采购相关规定报监督管理部门处理。 |  |  |  |

# 合同条款及格式

（项目名称）         合同

项目编号：

审批编号：

采购人：

中标供应商：

政府采购合同

采购单位（甲方）：                         采购计划文号：

供应商（乙方）：                           项目编号：

签订地点：                                签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 数量（单位） | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （￥ ） |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：由乙方自行安排。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收

1、交货时间和地点：               ；地点：凭祥市中医院指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　培训

乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：由甲方确定具体时间，地点：由甲乙双方商定。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、质保期：

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：上级专项资金

3、付款方式：

第九条　履约保证金：无

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期按乙方投标文件中所承诺的期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  验收

1、 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4、甲方应随货物出具包括有货物名称、生产厂家、数量、批号（效期）等信息的验收单，并一式三份，甲乙方及具体收货方各一份。验收时乙方必须在现场，甲乙方在验收单上签章后验收完成。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在验收合格交付甲方使用前发生的所有风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，需退换货处理的，费用由乙方负责。如因相关质量问题造成甲方经济损失或引发任何纠纷诉讼的，由乙方承担赔偿经济损失并承担全部责任。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标通知书。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力。财政部门(政府采购监督管理部门)、采购代理机构各一份，甲三份,乙方一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 联系人及电话： | 联系人及电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第五章　 投标文件格式

- 一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

（一）投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资格文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标文件名称：商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

（二）投标文件封面格式：

（正、副本）

投标文件

项目名称：

项目编号：

分    标：

投标文件名称：资格文件、商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在	×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

- 二、投标文件目录

- 1.资格文件：

- ▲（1）投标保证金交纳证明；

- ▲（2）有效的营业执照副本或“事业单位法人证书”副本、资质证书等证明文件复印件（必须提供）；

▲（3）投标人有效的医疗器械经营许可证或生产许可证复印件；

- ▲（4）最近半年内连续三个月(2020年7月、8月、9月)依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》 （对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数、月份的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的缴费凭证），事业单位可不提供；

- ▲（5）最近半年内连续三个月((2020年7月、8月、9月)依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数、月份的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的缴费凭证）；

- ▲（6）投标人 2017年、2018 年、2019 年度经审计的财务报表复印件，（对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份的财务报表复印件）（必须提供）；

- ▲（7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式见第五章，必须提供）；

- ▲（8）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，将查询结果截图加盖公章提交（必须提供）。

“信用中国”查询内容包括：基础信息（优良记录、负面记录、受惩黑名单）、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共四个网页截图，网页截图须显示招标人名称以及查询结果。
    “中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。
    采购人或者本代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

- 2.商务文件：

- ▲（1）投标声明书 (格式见第五章)（必须提供）；

- ▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第五章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第五章）；

- ▲（3）商务条款偏离表（格式见第五章）（必须提供）；

- （4）服务承诺书；（格式自拟，必须提供）；

- （5）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；（如有请提供）；

- （6）产品销售许可证、安全生产许可证等；

- （7）节能环保等方面的资质证书；

- （8）投标人的信誉、荣誉证书；

- （9）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

- （10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

- （11）投标人情况介绍；

- 3.技术文件：

- ▲（1）服务响应表；(格式见第五章)（必须提供）；

- （2）培训、技术支持和售后服务方案（根据招标文件“第三章 招标项目采购需求和第六章评标办法及评分标准”要求自行编写）（必须提供）；

- （3）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

- （5）投标人认为需要说明的其他文件（格式自拟，如有请提供）；

- 4.报价文件：

- ▲（1）投标函(格式见第五章)（必须提供）；

- ▲（2）投标报价明细表(格式见第五章)（必须提供）；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- （4）中小企业声明函；

- （5）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

- （6）残疾人福利性单位声明函。

▲注：法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）签字并加盖单位公章；投标声明书、投标函必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章。

▲特别说明：①招标文件要求提供的的各种复印件，必须加盖投标人印章，否则其无效（含投标文件正、副本，副本可为正本的复印件，正本与副本不一致的，以正本为准）。

②招标文件要求“必须提供”的证明等材料，投标人必须全部提供，缺一不可，否则投标无效。

5．▲开标一览表（单独封装，格式见第五章）。

▲特别说明：投标声明书、法定代表人(负责人)授权委托书、商务条款响应表、服务响应表、投标函、投标报价明细表、开标一览表必须由法定代表人(负责人)或委托代理人签名并加盖单位公章【若格式中要求法定代表人(负责人)及委托代理人同时签名的需同时签名】，否则投标无效。

（注：以上材料注明必须提供的，供应商必须按要求提供，没有格式的格式自拟必须按要求提供，否则投标无效。）

（一）资格文件部分（格式）

- ▲（7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式见第五章，必须提供）；

格式1：

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

致：广西品至工程项目管理有限公司

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：

- 商务文件部分（格式）

格式2：▲（1）投标声明书格式：

投标声明书

致：_广西品至工程项目管理有限公司 ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                           。

我        （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的      项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方与参加此次投标的其他投标人不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系，也没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监理、检测等服务。

4.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人公章：

年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

格式3：（2）法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：广西品至工程项目管理有限公司

我       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

法定代表人（负责人）身份证明书格式如下：

法定代表人（负责人）身份证明书

在我       任          职务，是我                 的法定代表人（负责人）。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

住    址：

联系电话：

贴附“身份证复印件”（正反两面）

格式4：▲（3）商务条款偏离表格式（格式）：

商务条款偏离表

注：请逐条对应本项目采购文件第三章“采购服务需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果投标文件需求小于或大于采购文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明竞标服务具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

投标供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：      年    月   日

（三）、技术文件部分（格式）

格式5：▲（1）服务响应表格式：

服务响应表

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第三章 “招标项目采购需求”中的服务内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 服务内容及要求 | 服务名称 | 所提供服务的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

委托代理人签字：    （盖姓名章无效）

投标人盖章：                          日 期：

- （2）项目实施方案（包含但不限定于服务内容、作业标准及质量、作业方案、管理措施、管理制度、人员、机械投入等内容）；

- （3）拟投入主要管理人员情况表；(格式见第五章)(必须提供)

- 格式6：▲

- 培训、技术支持和售后服务方案（根据招标文件“第三章 招标项目采购需求和第六章评标办法及评分标准”要求自行编写）（必须提供）；

#### 培训、技术支持和售后服务方案

（格式自拟，必须提供）

（四）报价文件部分 （格式）

格式7：▲（1）投标函格式：

投标函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                项目（项目编号：             ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、资格文件正本一份，副本   份；

二、技术文件正本一份，副本   份；

三、资信及商务文件正本一份，副本   份。

四、开标一览表一份。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，服务期限     （无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第三章  “招标项目采购需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，服务期限：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 (￥           元)，服务期限：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知前附表”第7点规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第14点规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第四章“合同主要条款（格式）”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

提供虚假材料谋取中标、中标的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

- 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

格式8：▲（2）投标报价明细表格式：

投标报价明细表

采购项目名称：

采购项目编号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 货物内容 | 数量 ① | 单价(元） ② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 所投分标： 分标 |  |  |  |  |  |  |
| 投标供应商（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： （投标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，投标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、投标报价指服务、服务、随配附件、备品备件、工具、服务运抵指定交货地点、安装调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

格式9：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年    月    日

说明：参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

格式10：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：《残疾人福利性单位声明函》为参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供，同时需提供符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件的证明材料：（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 开标一览表（单独封装，密封）

格式11：

- 、开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

、开标一览表（格式）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

分标：        (如有)                                        单位：人民币（元）

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量① | 单价② | 单项合价（元）=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：（大写）人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |
| 法定代表人(负责人)或其委托代理人签字： |  |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人(负责人)或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工劳务费、服务费、办公场地、管理费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的投标报价相一致。

4、此表请单独用信封密封，信封封面请注明：投标人名称、投标人地址、投标文件名称、项目名称、项目编号、分标并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

# 第六章  评标办法及评分标准

评标办法及评分标准

（适用于A、B、C分标）

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的价格分、产品技术分、项目实施方案分、信誉、业绩分、售后服务分、政策功能分等方面内容打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。主观分由各评委成员独立打分，以各评委成员平均分作为某投标人某项对应分值。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对投标报价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）。

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号） 的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）。

（五）在评标过程中，评标委员会认为某些产品投标报价明显不合理【投标价格明显低于多数投标人投标报价却高于其投标产品自身市场价格（以采购单位对该投标产品的审计价格并经评标委员会及监督人员同意的价格作为市场价格），并且投标文件未对此进行相关说明或者说明理由不被采购单位采纳的】，视为用低端产品恶意谋取中标行为，可能影响商品质量或不能诚信履约，投标无效。

（六）投标人提供的复印件模糊不清或疑似伪造的，评标委员会有权要求投标人提供原件进行核对，无法提供原件进行核对的，在评标时不予认可。

二、评标标准

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………30分

（1）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为30分。

（2）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分

2、技术分………………………………………………………………………48分

（1）基本分（满分24分）

完全满足招标文件要求得24分，一般参数及功能（不带*号的参数）负偏离一项扣3分，漏项的每一项扣6分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。

（2）设备性能分（满分24分）

1）技术参数完全满足招标文件的前提下，标注*号参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，得5分，满分15分。

2）技术参数完全满足招标文件的前提下，非*号参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，得3分，满分9分。

（注：标注*号技术性能及功能有明显优于的，投标人必须在投标文件中提供第三方检测报告复件或产品生产厂家出具的技术白皮书或使用说明书等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖生产厂家公章，并标注明证明文件的页码，用醒目标识标注，否则评标委员有权不接受其优于）

3、信誉业绩分………………………………………………………………………10分

（1）投标人或其投标产品生产厂家通过ISO18001或ISO9001或ISO14001或ISO13485管理体系认证或CE认证证书的，每提供一份得1分，满分6分（应提供复印件并加盖公章）。

（2）投标人或所投标产品2017年以来具有同类产品采购项目业绩（以合同复印件及中标通知书复印件为准），每项得1分，满分4分。

4、售后服务方案分………………………………………………………………… 12分

由评标委员会根据各投标人的售后服务方案，包括安装要求及方案、调试效果、实现功能要求及后续追加性能的解决方案以及设备特定的技术要求、保修期、保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、服务项目流程设计、承诺响应时间、应急处理方案、驻场人员、技术人员资质水平等内容，进行综合评定并打分：

一档（1分）：售后服务方案较简单，或服务承诺可行性低，无法保障满足本项目需求。

二档（4分）：售后服务方案较简单，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性、合理性。

三档（8分）：售后服务方案比较具体细致，各项措施具有一定的针对性、合理性。

四档（12分）：售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书有针对性、合理性，服务宗旨明确、服务效率高，后续跟踪服务具体到位。

（三）总得分 = 1 + 2 + 3 + 4

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐3名以上中标候选人。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。
  （二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。