广西智瀚项目管理咨询有限公司

项目名称：柳州市天网工程八期项目

项目编号：LZZC2021-G3-000819-ZHZX

采   购  人：柳   州   市   公   安   局

采购代理机构：广西智瀚项目管理咨询有限公司

2021年11月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	60

第四章  评标方法及评标标准	72

第五章  合同格式及合同验收书格式	78

第六章　投标文件格式	86

第一章  公开招标公告

项目概况

柳州市天网工程八期项目招标项目的潜在投标人应在广西柳州公共资源交易服务中心网ggzy.liuzhou.gov.cn获取招标文件，并于2021年11月24日09：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2021-G3-000819-ZHZX

项目名称：柳州市天网工程八期项目

预算总金额（元）：81986599.98

采购需求：

标项一

标项名称：柳州市天网工程八期项目

数量：1

预算金额（元）：81986599.98

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：建设700个高清监控、1000个人员卡口、300个视频结构化摄像机、50个超级卡口（100个方向，212个车道）、17个标准卡口改造（34个车道）、县划区15个卡口改造等前端摄像头及后台软硬件平台扩容建设，同时扩容重点区域监控的存储能力以及运维服务。具体内容详见《采购需求》。

最高限价（如有）：/

合同履行期限：自中标通知书要求签订合同之日起40天内完成监控点及系统软件建设，调试试用期30天，合同签订120天内完成验收交付。

本标项（否）接受联合体投标

备注：无。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：标项1：

（1）国内注册（指按国家工商管理或国家事业单位管理有关规定要求核准登记的）经营资格符合本次招标采购服务要求，具有合法资格的供应商；

（2）投标人不在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2021年11月3日至2021年11月11日，每天上午09:00至12:00 ，下午12:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网站）：广西柳州公共资源交易服务中心网ggzy.liuzhou.gov.cn；

方式：供应商登陆广西柳州公共资源交易服务中心网（ggzy.liuzhou.gov.cn）的“交易信息”——“政府采购”——“政采公告”中打开项目的招标公告正文，点击下方的“获取招标文件”按钮，下载招标文件；

特别约定：供应商在依法获取招标文件时，应完整正确填写供应商单位全称，须与递交投标文件时供应商全称一致；未依法获取（下载）招标文件或递交投标文件与下载时填写的供应商全称不一致的，采购代理机构将拒收其投标文件。已依法获取招标文件的供应商不等于符合本项目的投标人资格。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件递交截止时间：2021年11月24日09:30（北京时间）；

投标地点（网址）：广西柳州市新柳大道115号（柳州市公共资源交易中心八楼开标室）。

开标时间：2021年11月24日09:30

开标地点：本次招标将于2021年11月24日9时30分在广西柳州市新柳大道115号（柳州市公共资源交易中心八楼开标室）开标，投标人的法定代表人（或分支机构负责人）可以委托代理人参加开标会。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标文件开始接收时间：2021年11月24日9时；投标文件递交截止时间：2021年11月24日9时30分；逾期送达将予以拒收。

地点：广西柳州市新柳大道115号（柳州市公共资源交易中心八楼开标室）。

投标人的法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人必须出示本人有效身份证明和法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书（委托代理时加盖单位公章），经验证后递交文件。投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

2.本项目需要落实的政府采购政策：《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等；

3.投标保证金：人民币捌拾万元整（￥800,000.00）；

投标人须于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账、网上银行支付、银行保函或保险等非现金形式提交；投标保证金以银行保函形式的，银行保函有效期不得低于投标有效期，否则视为无效投标保证金；投标保证金以电汇、转账、网上银行支付形式的（以银行入账时间为准），交至以下保证金专户，否则视为无效投标保证金；

开户名称：广西智瀚项目管理咨询有限公司

账    号：   7010 0500 0000 0002 1771

开户银行：柳州银行股份有限公司总行营业部

4.网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（柳州市政府采购网）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名  称：柳州市公安局

地  址：广西柳州市城中区学院路9号

项目联系人：张晓

项目联系方式：0772-3892274

2. 采购代理机构信息

名  称：广西智瀚项目管理咨询有限公司

地  址：广西柳州市东环大道232号

项目联系人：韦玉

项目联系方式：0772-2696966

- 第二章  采购需求

一、项目背景

近些年来，为加强城市安全技术防范能力，节约警力资源，提高公安执法办案效率，在公安部、各地省市县党委、政府等关心下全国各地都已在分期实施平安城市系统全面建设。全国各地广泛实施的“平安城市”、卡口监控、道路监控越来越多地采用网络监控技术构建。网络监控技术以其先进性、安全性、稳定性、良好的可扩展性、兼容性在公安系统广泛应用。

前期的平安城市视频监控系统建设取得了很大的成效，监控点位的覆盖区域逐步增加，视频图像应用也逐步丰富，为柳州市的日常治安巡控以及应急指挥调度提供了坚实的视频图像基础，但是，相对于当前安保形势的要求，目前整个系统在监控点位的覆盖面上仍旧还不足够，仍然有部分重点位置未部署监控点，一些偏僻的地点也未能进行实时的监视监控，针对城际、县际的交界上，未能实现全覆盖。再者是目前系统图像应用刚刚起步，应用效能还相对较低，无法对人像尤其人脸进行有效抓拍，当出现案情时，公安机关需要从海量的视频资源中查找，费时费力，影响作战效率，急需加大建设视角较低的监控点位，重点对人脸人像的抓拍和智能比对，对拍摄对象的颜色、尺寸、方向、速度等特征自动进行提取分析，高效地为图像侦查平台提供素材，利用不断完善和强大的多种视频分析应用工具，提升办案效率。因此，柳州市“天网”工程八期项目建设势在必行。

二、项目建设目标

通过“天网”工程八期项目的建设完成对城市各个重要区域覆盖，实时掌握区域动态。实现柳州市城区范围内各个监控区域的全面覆盖。同时将接入已建的卡口平台进行对接整合，及时向相关机关提供报警，为刑侦提供重要依据，以进一步加强反恐维稳工作，强化对我市社会治安的管控，有效提升群众安全感和满意度。

三、总体技术要求

本项目的新建平台将基于云平台架构方案，按照IaaS层面、PaaS层面、SaaS层面进行设计，并构建各类视频图像综合应用。

四、服务内容及要求：

1、扩建700个高清监控点位，实现单点位的视频巡航，对可覆盖的场景进行全场的巡视，在突发事件中针对性地进行动态监控。

2、针对1000个（其中高密度人员卡口摄像机60个）各类重点场所人员进出通道进行监控部署人员卡口分析系统，实现视频分析、运动跟踪、人脸检测、人员检测、人员属性分析和识别技术在视频监控领域的全新综合应用。

3、试点建设300个视频结构化监控点实现对车辆目标、人员目标进行检测、跟踪及快照抓拍，特征属性提取。自动对视频画面中的人员目标、车辆目标进行检测、跟踪；自动抓拍人员目标和车辆目标的最佳快照；对目标进行人/车分类属性；提取目标运行方向属性。

4、建设50个超级卡口（100个方向，212个车道），对市区主、次干道的来往车辆进行自动监测记录和报警处理。具备车牌识别、车标识别、车型识别、车系识别，系统支持车内前排人员的人脸捕获、识别、比对、研判及预警。

5、对油气沿线17个简易卡口（34个车道）改造为标准卡口，实现全天候对各种盗油车辆进行布控，实时地对道路进行监控。对柳江区乡镇15个（由县划区）卡口（15个车道）进行改造。

6、天网平台及图像存储服务要求：

（1）图像存储服务要求：本项目图像存储服务要求采用基于云存储架构，对监控图像进行集中式的统一存储和管理，具备数据整合与协同处理能力，满足弹性扩展、安全可靠、自动化管理等要求。八期视频监控平台支持前端摄像机接入与管理，具备视频图像拼接及视频压缩能力，满足视频录像1080P画质30天录像云存储要求，对平台使用、运行维护等具体功能按需要进行升级，满足本项目的运行维护需求且与原一至七期平台无缝对接，相关数据互通互享。同时，对1000个重点区域监控点存储达到90天录像要求。

（2）视频监控服务要求：本项目要求提供的监控功能服务，在满足监控图像浏览、查询及录相调取等功能同时，须确保图像数据安全，具备视频水印技术保障；具有前端设备远程管理功能，可实现监控摄像头状态监测、信息修改等操作。同时具有较好的系统兼容性、扩容性和智能视频监控性能，可适应国产主流品牌摄像头通过GB/T 28181-2016接入、监控点数量增加及新技术应用等要求，并将监控点图像推送至上级部门，满足应急指挥调度、重大安保等要求。

（3）人员卡口平台服务要求：本项目要求提供的人员卡口平台服务功能，要求对本期建设的人员卡口实现1000路的实时比对及实时布控功能。通过人脸识别系统平台进行统一管理。提供移动视频设备（包含执法记录仪、无人机等设备）的基于视频分析的人像抓拍、人像识别、布控预警等功能；提供针对车辆超级卡口的车辆抓拍图片中司乘人员的人脸动态布防功能。支持最大为4000万张图片规模的人脸/人员比对库。

（4）结构化平台服务要求：本项目要求提供的结构化平台服务功能，要求支持图片中车辆、人员的结构化分析提取，支持实时接入结构化摄像机、人员卡口摄像机等智能前端推送的抓拍图片分析；支持视频摘要分析，支持提取视频中人员目标、车辆目标，对提取到的目标进行人、车分类，颜色属性；支持车辆、人员目标快照的结构化语义检索，支持最大30天范围语义检索；支持车辆、人员目标快照的以图搜图检索。

（5）高清卡口平台服务要求：本项目要求提供的高清卡口平台服务功能，要求支持车辆二次分析引擎：车标、细分车型、车身颜色等二次识别；综合搜车模块：语义检索、车标检索、细分车型检索等；以图搜车模块；提供落脚点分析、隐匿车辆分析、假套牌分析技战法；卡口接入模块：与第三方视图库进行对接，接入卡口平台数据供分析系统使用。平台处理能力从原有日过车量400万张图片扩容至1000万张图片。

以上，要求在一套系统平台实现高清视频、人脸、卡口等跨平台整合应用。

7、视频联网共享对接要求: 本期建设的所有监控点通过GB/T 28181-2016与视频联网平台进行系统对接。要求并发访问数、视频调用数不低于950路，支持录像查阅、下载，视频联网共享平台要求符合《公安视频图像分析系统》(GA/T1399)；按照《公安视频图像信息应用系统》（GA/T1400）国家标准要求建设图像库，实现视频图像信息与柳州市公安局视频图像数据库兼容对接，满足相关数据交互、资源共享，视频图像信息包括：视频、图像、以及与视频和图像相关的文件，及其所包含的人员、车辆、物品、场景等全量信息。

8、网络系统要求：本项目建设覆盖前端点的光纤专线网络，专网专用，必须与互联网物理隔离。本期建设的每条汇聚带宽不少于千兆，监控点每条接入带宽不少于百兆。承载网络建设方案依托柳州市视频专网为基础，采用专网方式建设视频监控网络，并与市级天网平台对接，在上级和本级监控中心实现视频监控图像的浏览、调用和查询。同时，提供不少于200条公安下辖分支机构及相关党政机关访问天网平台的视频专线线路。

9、网络安全要求：为平台部署防火墙及IPS入侵检测系统等安全设备，满足信息系统安全等级保护三级建设要求，确保本期建设平台安全。

10、本期工程新增前端设备及后端平台需满足《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）规范的建设要求，前端摄像机可以通过增加符合国密标准的TF卡、软件密码模块等，实现对GB35114-2017的支持；视频监控管理平台实现GB35114-2017规范里要求的基于数字证书的设备身份认证流程，基于数字证书的客户端身份认证流程，实现视频会话过程中VKEK密钥分发等功能。

11、实施及运维服务：为确保本项目顺利实施，要求投入技术、实施、运维等专职负责人，以及实施团队专职人员，提供3年运维服务，具体为：

（1）运维内容包括专人驻场维护、设备故障排查预判、故障设备更换与返厂维修、设备间线缆维护、摄像头清洁、前端接电故障排查与处理、网络故障排查与处理、设备巡检及平台维护。

（2）故障处理要求：

监控点发生故障接到通知后1小时内响应，无法及时修复故障时，须提供备用设备，备用件参数不能低于购买服务设备参数。

（3）设备接电：租用期内，必须保证系统后端设备、网络设备及前端监控点全天24小时通电。

（4）监控点每月正常可用率不可低于98%。

五、本项目所需服务设备性能及配套需求清单详见如下《服务设备性能指标及配套需求一览表》。

《服务设备性能指标及配套需求一览表》

本服务项目包括但不限于提供以下服务及服务设备：

说明：

1、本一览表中的型号仅起参考作用，投标人可选用其他产品替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于其服务设备性能指标（配置）要求。

2、本一览表中型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，须说明详细的服务设备性能指标（配置）同时填写投标明细表和技术响应表。

3、本项目包括以下设备，根据财办库【2008】248号文件有关规定，不允许进口产品参加投标。

4、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

5、以下服务设备性能指标及配套需求中，如为某品牌厂商产品唯一参数，不作为实质性要求。

| 序号 | 服务内容 |  | 服务设备性能指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、高清天网监控点 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 星光级球机 |  | 1、图像传感器≥1/1.8" CMOS，图像尺寸不小于2560×1920，帧率30/25fps可设置； 2、最低照度至少为：0.0002Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）； 3、支持不低于40倍光学变倍，焦距范围不低于5.5mm-220mm，支持红外补光距离150米； 4、云台支持水平0°～360°连续旋转；垂直-15°～+90°，水平预置位速度不低于240°/s，垂直预置位速度不低于200°/s，支持水平手控速度不小于550°/s，垂直手控速度不小于240°/s； 5、支持H.264(Main Profile，High Profile ,Baseline Profile)、M-JPEG、H.265等编码格式； 6、设备与PC之间不超过100m超五类网线直连，PC端通过命令行程序连续发送3000个Ping包（ICMP协议,32 bytes）等测试方式，丢包率应小于等于0.3‰； 7、具有智能分析功能（如：人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测、移动侦测、区域进入/离开、停车侦测、人脸检测），支持将智能分析结果传递至平台； 8、具有300个预置位，支持调用预置位功能，可按照设定的预置位完成巡航,预置位停留时间可设，共可设32条巡航路径，可记录用户对球机的手动控制运行轨迹，并可重复复现，共支持7条模式路径； 9、可对经过设定区域的行人进行人脸检测，检测到人脸后可联动抓拍人脸图片、录像并告警,检测准确率≥99%； 10、具有一个10M/100M/1000M以太网口，1路音频输入接口、1路音频输出接口，2路报警输入接口、1路报警输出接口，1个SD卡接口，1个RS485接口； 11、工作温度范围不小于:-30℃≤工作温度≤55℃，防护等级≥ IP66。 | 380 | 台 |
| 1.2 | 星光级枪机 |  | 1、图像尺寸：400万像素 2560(H)*1440(V) ，感光面尺寸 ≥1/1.8" ； 2、最低照度至少为：0.005Lux（彩色）(F1.2,AGC ON,1/30快门),0.0025Lux（黑白）(F1.2,AGC ON,1/30快门) ； 3、支持电动变焦，镜头焦距2.8-12mm，白光灯补光距离≥30m； 4、镜头视角：水平：42°(T端)~95.5°(W端)；垂直：24°(T端)~52°(W端) ； 5、支持H.264(Main Profile , High Profile ,Baseline Profile)、M-JPEG、H.265等编码格式； 6、设备与PC之间不超过100m超五类网线直连，PC端通过命令行程序连续发送3000个Ping包（ICMP协议,32 bytes）等测试方式，丢包率应小于等于0.3‰； 7、支持人脸检测,人脸抓拍增强,人脸属性检测； 8、支持MicroSD卡插槽，最大容量256GB内存卡 ； 9、支持(1路LINE IN或1路外置MIC)音频输入接口，支持(1路LINE OUT)音频输出接口； 10、支持1个半双工RS485接口、2路输入/1路开关量接口输出、1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 11、工作温度范围不小于：-30℃≤工作温度≤55℃，工作湿度5%~95%(无冷凝)； 12、防护等级≥IP66。 | 220 | 台 |
| 1.3 | 200W星光级球机 |  | 1、设备应采用高性能传感器≥1/1.9英寸，总像素200万像素。 2、设备的最低照度至少为0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。 3、设备应支持23倍光学变焦，焦距6-138mm，光圈F1.5-3.4。 4、设备应采用最新的H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。 5、设备最大应支持分辨率1920×1080@60fps。 6、设备应满足图像信噪比大于等于56dB，图像水平中心分辨力不小于1100TVL，灰度等级不小于11级。 7、设备防护等级≥IP66，工作温度范围不小于:-30℃≤工作温度≤55℃。 8、设备应支持宽动态功能，动态范围不小于105db。 9、支持三码流并发输出，可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流1280×720，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒。 10、设备音频编码格式应支持G.711、G.722、G726、AAC_LC音频编码标准。 11、设备应支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°～90°，云台定位精度为±0.1度，支持128个预置位设置。 12、设备应支持断网续传功能，断网情况下，数据自动存储到本地SD卡，网络恢复后自动上传。 13、设备应支持数字降噪、透雾、强光抑制、电子防抖、智能红外等图像增强功能。 14、设备应支持定时、报警抓拍图片功能。 15、设备应支持感兴趣区域增强编码，至少支持8块区域；隐私遮盖、故障告警、日志、字符叠加、升级记忆功能、镜像、语音对讲、报警输入/输出、远程管理等功能。 16、设备应支持自动扫描，自动巡航，模式路径，自动守望、区域遮盖、时钟启动功能、鼠标轨迹控制功能、3D定位、预置位冻结功能。 17、设备应支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、快速移动、徘徊检测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测等智能分析功能。 | 20 | 台 |
| 1.4 | 200W星光级枪机 |  | 1、设备应采用高性能传感器≥1/1.9英寸200W像素。 2、最低照度至少为0.002Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）。 3、设备具备6.0-48mm AF一体化机芯镜头，支持AF自动快速跟随聚焦，变焦过程不虚焦。 4、设备应采用高效的H.265视频编码算法，有效降低存储、节省带宽，同时支持H.264/MJPEG编码，保证与现有H.264方案系统的兼容性。 5、最大支持分辨率1920×1080，帧率在1-30fps可调。 6、支持3码流并发输出。可达到主码流1920×1080，帧率30帧/秒，第一辅码流720×576，帧率30帧/秒，第二辅码流1280×720，帧率30帧/秒。 7、设备应满足图像信噪比大于等于56dB，图像清晰度≥1100TVL，亮度等级大于等于11级，图像延时小于等于160ms。 8、设备音频编码格式应支持G.711、G.722、G.726、AAC_LC等音频编码标准。 9、设备支持双路音频采集，并可选择监听其中一路或者两路。 10、采用高效点阵红外灯，红外夜视距离最远可达150米。 11、设备应具备1个RJ45、1个RS485、1个BNC、1个TF存储卡槽、2个LineIn、1个LineOut、1个开关量报警输入、1个开关量报警输出、1个DC12V接口、支持POE供电。 12、支持数字降噪、电子防抖、畸变矫正、强光抑制、背光补偿、透雾等图像增强功能。 13、支持TF卡本地存储，支持断链转存功能，保证录像完整性。 14、设备软件应具备断电异常保护功能，软件在升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本，保持设备正常运行。 15、支持图像旋转：摄像机旋转90°/180°/270°时图像自动旋转，自动保持正立。 16、设备防护等级≥IP66级防护要求。 17、设备工作温度范围不小于:-30℃≤工作温度≤55℃，在特殊环境下，保证性能。 | 80 | 台 |
| 1.5 | 高清天网监控平台 |  | 1、2颗64位8核处理器,48G内存,1.2T系统盘,2*GE+2*10GE网口，盘位≥30个，内存48GB DDR4，支持≥24个DIMM，主频≥2933MHz； 2、支持最大磁盘数量≥30个，同时可支持8T/10T/14T/16T SATA盘； 3、支持在平台基础上进行后续扩容，支持≥2Gbps视频存储,≥1Gbps实况转发,≥1Gbps回放，支持实况、录像回放、电视墙显示管理等； 4、支持SATA和SAS的混合使用，支持硬盘热插拔及在线更换故障硬盘，支持硬盘缓启动功能； 5、单台可并发支持存储不小于2048Mbps，转发不小于1024Mbps，回放下载不小于2048Mbps； 6、可同时支持图片存储不小于2048Mbps，图片转发不小于1024Mbps，图片HTTP下载不小于2048Mbps； 7、支持客户端启动时恢复上次使用时的状态，包括：布局、实况、轮巡、地图的窗口位置、主软件窗口的大小和位置； 8、最大支持25路回放；最大支持8路同步录像回放，并能进行同步录像回放控制（同步快进、慢放、同步跳转到指定时间点等）； 9、支持历史录像的1/16、1/8、1/4、1/2速度慢进，1/4、1/2慢退回放操作，支持×2、×4、×8、×16速度快退、快进回放操作，支持单倍数进退播放； 10、支持集群，单集群内云节点不需要独立的集群管理服务器，当任意一个节点故障时，支持将故障节点上的业务负载分担到其他节点； 11、支持多级多域管理，可支持整网不少于200个上下级域，同时支持不少于128个外域对接，平台互联最大可支持不小于7级； 12、单台能支持不少于5000个用户注册，可支持不少于800个用户同时登陆，支持不少于200个用户同时操作；可设置用户单位、角色及用户基本信息； 13、支持视频流和图片流直存，无需额外接入单独的转发服务器； 14、支持H.264、H.265等多种编码格式； 15、支持数据盘RAID5：RAID5时支持RAID组内1块数据盘损坏而数据完全不丢失，三个RAID组3块（每组1块）数据盘损坏而数据完全不丢失； 16、支持关键数据备份到数据磁盘中，并产生多分拷贝，关键数据包括数据库、配置文件及录像索引文件等涉及系统正常运行的数据； 17、支持管理服务数据备份故障恢复，每天备份1次，支持最近2天的有效数据备份，支持历史数据自动清理的能力，数据清理不影响业务运行。 | 5 | 台 |
| 1.6 | 云存储专用硬盘 |  | 16TB视频云平台专用硬盘,SATA 6Gb/s,7.2K rpm,3.5-Inch(3.5-Inch Drive Bay)。 | 76 | 块 |
| 1.7 | 金属杆3.5米 |  | 高3.5米(不含避雷针高度）；主杆为圆柱形，杆外径114mm，厚度4.0mm热镀锌管；底座直径450mm，厚度16mm，中间开110mm圆孔，带有钢肋；离地2米处开直径80mm穿线孔，维护孔盖板与主杆有300mm铁链相连。横臂：长度2米，管径80mm，附带2个枪机底座；横臂与立杆采用法兰连接。地笼：地笼直径至少350mm，固定杆数量6根，直径20mm，长度146cm，材料：圆钢/螺纹钢、防锈型螺栓（需配置防锈垫片），6根固定杆露出地面的螺纹需做防锈处理，避雷针高度50cm,直径1cm。 | 400 | 根 |
| 1.8 | 金属杆6米 |  | 主杆：高6米(不含避雷针高度）；主杆为圆柱形，杆外径165mm，厚度4.0mm热镀锌管；底座直径450mm，厚度16mm,中间开114mm圆孔，带有钢肋；离地2.5米处开直径80mm穿线孔，维护孔盖板与主杆有300mm铁链相连。横臂：长度2米，管径80mm，附带2个枪机底座；横臂与立杆采用法兰连接。地笼：地笼直径至少350mm，固定杆数量6根，直径20mm，长度146cm，材料：圆钢/螺纹钢、防锈型螺栓（需配置防锈垫片），6根固定杆露出地面的螺纹需做防锈处理，避雷针高度50cm,直径1cm。 | 300 | 根 |
| 1.9 | 前端控制箱等配套 |  | 1、箱体采用热镀锌板材料制作，静电喷塑，防腐蚀。厚度≥1.2mm，箱体高度≥550mm；宽度≥450mm；深度≥250mm。含220V电源防雷器，超过16A 220V自动重合闸，4个国标5孔插座，光纤盘，32A空开，散热风扇，LED照明灯。功能模块配置：智能中控模块1个，4路网络防雷模块1个，DC12V 5A/4路集中供电电源模块1个。按要求丝印门板图案。箱体采用防雨设计，具备密封装置，箱体防护等级符合《外壳防护等级(IP 代码)》（GB 4208-2008）中IP55的等级要求。有过载、漏电、浪涌和短路保护装置。 2、工作温度范围-55℃～+85℃，工作湿度≤ 95%RH；机箱工作电压范围AC160V～AC265V。 3、全背板式设计，功能单元采用插卡式模块结构，通过背板实现智能模块间所有信息互联。支持槽位识别，支持插卡防呆，槽位之中支持热插拔。 4、功能要求含触控开关。可独立更换的智能中控单元、数据防雷模块，DC、AC集中供电电源模块等。支持预留扩展4G/5G通信模块、GPS/北斗自动定位模块；尾纤、网络跳线、接地铜排等附件；箱体及所有内置设备形成完整的电磁屏蔽。 5、自动重合闸保护器。在过压/欠压/断电/漏电时自动断开，合闸前具有自动检测功能，电源检测稳定后自动合闸，具有输出过流保护并自恢复功能。 6、支持雷击次数统计，支持平台远程对防雷器的雷击次数清零。 7、设备箱门打开、高低温报警、过压/低压报警时，平台软件同步提示告警信息。 8、箱门开启报警后，可联动云台/球机设备定位拍照、联动故障报警。 9、支持免蓄电池情况下，通过运维平台实时监测设备供电状态，并提示市电掉电告警信息。 10、吸气风扇方式温控。支持自动温控功能，当箱体内温度达到设定阀值时，设备自动启动风扇，调节温度。支持监测和调节风扇转速。 11、前面板出线，配置理线槽及束线扣。 12、强弱电分离，AC强电和DC弱电分离，箱体用电和业务用电分离。 13、支持USB本地升级，导入导出配置，支持LED屏幕菜单操作升级。 14、支持外接网络摄像机并在运维软件上实时播放，外接补光灯等设备，并通过平台软件远程开/关外接设备，调节亮度、光敏Lux值、功率、温度、工作状态等。可远程选择智能补光灯的工作模式。 15、支持本地状态显示，可通过设备LED屏查看设备基本状态信息（IP地址、光纤及网口工作状态、箱门开关状态，照明灯开关，风扇状态，防雷器状态，浸水检测状态，电源输入电压、输入电流、负载电流、输出电压状态、告警状态等）。 16、支持运维平台对前端智能箱批量参数设置、批量修改设备IP等。 17、支持链路发现协议，可自动发现连接拓扑，并在平台上创建设备间的连接线。 18、支持通过运维软件远程控制光交换设备和重合闸重启，支持控制电源开或关及重启。 19、电子地图功能：根据经纬度显示设备安装位置信息，并可手动编辑设备位置信息。 20、支持远程固件升级，支持批量升级，支持告警主动上报（非轮循）。 21、支持CAN总线，支持多路外接串口，可实现串口数据直接接入主控并通过主控传输。 22、支持设置自动布防和临时撤防，自动布防时，设备告警信息上送后端运维平台。 23、电源电缆：RVV 3*1.5 mm²,通过3C认证，符合国家标准。 24、网线：超五类屏蔽双绞线。 | 700 | 套 |
| 2、人员卡口（1000） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 人员卡口管理平台 |  | 平台建设需满足公安系统建设要求。需符合GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》国家标准要求，平台建成后实现NVR、前端编码器和网络摄像机接入管理，电视墙集中管理，用户登录认证，对从机的接入管理功能，并可实现前端的视频码流中心存储、集中转发。平台性能要求：不低于1000路视频管理能力。需与原有柳州市公安局天网平台兼容对接，满足相关数据互通、资源共享。 1、实现设备接入、数据存储、码流转发、实时浏览、录像同步回放、语音对讲、告警联动、干线管理、集中控制等功能。 2、设备采用嵌入式设计。 3、设备不少于2个千兆网口，支持多网段接入。 4、支持USB备份盘，可定时对系统进行数据备份，支持通过备份盘恢复系统数据。 5、单台设备支持至少1000个监控点的接入。 ★6、单台设备支持单纯录像不小于72Mbps或单纯转发不小于160Mbps的能力。 7、设备支持QXGA（2048×1536）、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、4CIF、2CIF、CIF、QVGA、QCIF、QQCIF等主流视频分辨率。 8、设备支持H.264等编码格式。 9、支持多画面同时浏览。 10、支持自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙窗口的布局与实际电视墙布局的一一对应。 11、支持平台录像、前端录像、客户端本地录像等多种录像策略。 12、支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失。 13、支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能。 ★14、支持14路放像、14路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能。 15、支持对图像或图片进行增强处理功能，包含明亮、柔和、去雾、锐化等功能。 16、设备支持前端故障、平台故障、告警及用户日志查询。 17、支持报警联动功能，如客户端告警联动、平台告警联动、前端告警联动等。 18、支持视频摘要，将视频中出现运动目标物压缩在一个极短的时间内同时展现。 19、支持实时流媒体服务，可使用标准的流媒体播放软件进行实时浏览。 20、平台各模块支持分布式虚拟化部署，支持将平台的各模块部署在不同的虚拟化环境中，实现平台的即插即用和无缝在线扩容。 21、支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能。 | 1 | 台 |
| 2.2 | 云存储 |  | 对监控图像进行集中式的统一存储和管理，具备数据整合与协同处理能力，满足弹性扩展、安全可靠、自动化管理等要求。云存储产品需达到如下指标： 支持硬盘热插拔； 支持2个万兆光口接口； CPU 核数≥4核，主频≥3.2GHz，≥8GB内存； 含高性能云存储系统，单台设备既可作为控制节点，也可作为存储节点，也可作为控制存储一体节点； 控制节点支持三台以上集群部署，任何控制节点损坏业务不受影响； 存储节点支持纠删码数据离散冗余存储方式和副本冗余方式，提供跨节点数据保护能力，确保数据完整性和可靠性； 支持数百PB级存储容量横向平滑扩展； 支持与监控业务平台、图像资源库等业务系统对接；单台云存储设备配置的容量不低于144T； 一、 设备硬件特性 1) 双冗余电源，冗余风扇，支持电源、主板、风扇可直接插拔。 2) 支持2个万兆光口接口，可实现双平面网络特性，支持数据存储的网络负载均衡，支持业务地址在不同网口的漂移，提供网络的高可靠特性。 3) 支持BBU电池保护模块，在系统处于异常断电的情况下，缓存数据不丢失。 二、 集群功能 1) 支持分布存储架构，单台设备可独立配置为控制节点或存储节点，也可配置为控制和存储一体节点。 2) 支持单台工作模式、非对称式分布存储架构以及对称分布存储架构。 3) 支持系统在线增加节点设备进行横向平滑扩展，业务不中断；支持在线移除节点设备，业务不中断。 三、管理功能 1) 支持通过WEB方式对云存储集群的软硬件进行统一化集中管理，实现集群的配置、资源使用状态监控、运行状态、性能监控、在线批量升级、系统日志查询、故障报警及一键升级等功能。 2) 支持SNMP网管接口 四、 硬盘功能 1) 支持单个槽位硬件上下电操作。 2) 内置SSD硬盘。 3) 支持3T、4T、6T、8T硬盘混合使用（单台云存储设备配置的容量不低于144T）。 4) 支持企业级、监控级硬盘混合使用。 5) 支持硬盘休眠。 6) 支持启动过程中硬盘次序上电。 7) 支持硬盘热插拔，硬盘热插拔过程中，数据不会丢失，也不会由于热插拔而重建。 8) 支持硬盘在单个设备节点内的漫游以及在不同节点间的漫游，漫游过程中，数据不会丢失，也不会由于漫游而重建。 五、 存储特性 1) 支持N+M（跨节点，跨机柜）数据块冗余及副本冗余模式。 2) 支持对每个文件或对象选择不同的冗余保护模式； 3) 支持数据块直存，无文件系统。 4) 单个文件可支持EB级。 5) 支持单数据文件切分成数据块，由多台存储节点并发完成读、写。 6) 支持域管理，实现存储节点的虚拟化整合及同一命名；支持≥9万个虚拟配额存储资源池的划分，并可按需扩大或缩小。 7) 支持分域管理，单个域中设备的接入同一交换机，实现数据流控制。 8) 支持扩展至数百PB级以上存储容量，容量随节点数平滑扩展，扩容过程业务系统不感知，存储业务不中断。 9) 支持在线扩/缩容；扩容模式下，支持即扩即用、直接添加硬盘或者添加存储节点的IP地址，系统存储空间即可快速自动扩容。支持选择数据均衡迁移或者不迁移策略，迁移策略下支持业务负载均衡，数据在存储节点及硬盘层面均达到负载均衡。 10) 单台存储节点的读写性能支持16Gbps，转发性能≥12Gbps，录像下载性能≥12Gbps；小文件的写入能力不低于每秒2万个，读取能力不低于每秒2万个； 11) 支持开放的SDK接口、iSCSI接口、POSIX接口、NFS接口、FTP接口、S3接口、CIFS接口及HDFS等数据接口。支持不同接口跨协议数据共享访问。从一个接口写入的数据可从另外一个接口直接读出。 12) 支持Windows、Linux、C/C++及JAVA等应用环境。 13) 支持视频、图片及各类文件的混合存储，支持对存储视频进行保护，不可直接修改。 14)支持不低于10000个客户端的业务访问能力，存储和管理的文件数、存储对象不少于100亿个；具备百亿级别文件/对象的检索功能，可根据文件/对象唯一标识精确检索。 六、 系统特性 1) 控制节点支持单台以及多台节点集群，在不同控制节点进行多份元数据备份；同时在元数据节点全部损坏情况下，从已有的存储节点中恢复系统元数据。 2) 支持存储节点、节点内硬盘级别负载均衡。 3) 支持在控制节点全部故障、存储节点出现批量故障时（有效的存储节点≥1个），存储业务不中断。 4) 支持在符合校验要求的情况下，集群中每个域均可允许至多M节点故障（M为设定的校验块数量），数据不丢失、业务不中断，读写不受影响。 5)支持在硬盘出现故障时在系统全局空闲空间内自动恢复数据，3节点集群数据恢复速度不低于2GB/S，数据恢复过程中业务不中断。 6) 单台设备支持在任意3块以上硬盘同时出现故障（符合校验要求的情况下），数据不丢失、业务不中断，读写不受影响。 7)支持改造X86通用存储设备来扩容； 七、 视频图像功能 1) 支持基本视频功能，可以与应用平台互联、接受平台的业务调度，实现视频录像、回放、检索以及录像文件的锁定，解锁等功能。支持视频录像以文件方式被第三方应用从云存储中直接读取。 2) 支持视频业务的负载均衡和容错，存储节点或硬盘故障时自动处理，业务不中断。 3) 支持MJPEG、MPEG2、MPEG4、H.264、H.265等不同视频编码格式数据的存储。 4) 支持图片直存。 | 11 | 台 |
| 2.3 | 高性能AI计算服务器 |  | 一、高性能计算机框 高性能计算服务器机框，4U标准机架，4个N+1冗余的1200W电源。每台机框可支持最大接入6个高性能计算服务器单元。 1、设备具有超高计算密度，标准4U机框设备； 2、最多可支持6个高性能GPU计算单元节点，每个计算单元可支持2块GPU卡片，整机最多可支持12块GPU卡； 3、针对本次项目需配备至少1台机框设备。 4、在设备有空余节点槽位的情况下，支持直接在线扩容，不必系统断电。 5、整机采用全模块化设计，每个电源，节点均支持在线热插拔。 6、系统电源通过80PLUS国际认证，为白金电源，转换效率不低于94%。 7、配备N+1冗余电源，确保系统供电； 二、高性能计算节点 本期项目要求每台高性能服务器应配置至少6个高性能计算单元，每个计算单元应满足： 1、采用X86架构，插拔式计算节点； 2、每个计算单元节点采用Intel或同等及以上的高性能多核CPU，每个节点CPU 核数≥4核，主频≥3.2GHz； 3、2*高性能NVIDIA GTX 1080 PCIe GPU卡片或同等及以上卡片。 4、内存不小于32GB。 5、120G SSD系统盘； 6、2*千兆网络接口； 7、含服务器集群管理软件； 8、支持人像分析、车辆分析、视频结构化等各类深度学习算法的部署和应用； 9、应内嵌基于人员卡口算法部署环境组件以及人脸、人像分析算力资源均衡调度服务模块，有效提升及优化人像分析系统所承载的高负载、高运算的处理性能要求，动态资源均衡的系统分配机制。 | 11 | 台 |
| 2.4 | 高密度计算服务器 |  | 一、高密度计算服务器 19英寸2U高标准机架式服务器机箱，最大可插4个计算节点，每个计算节点配置3个3.5寸/2.5寸兼容的硬盘槽位，共12个硬盘槽位； 含两个1600W冗余白金电源，电源输入范围：100-127VAC、200-240VAC,50/60Hz。 1、设备采用高密度堆叠架构，标准的2U机框，最大支持4个计算节点，每个计算节点均相当于一台常规服务器。 2、设备支持1+1电源冗余备份，设备运行工程中电源如有失效，可直接在线更换，系统在单个电源供电下仍可正常工作。 3、系统电源通过80PLUS国际认证，为白金电源，转换效率不低于94%。 4、设备采用全模块化无线缆设计，每个电源，硬盘，计算节点均支持热插拔。 5、设备支持直接在线扩容，在设备有空余节点槽位的情况下，可以直接将新的计算节点插入机框的空余槽位，无需系统断电。 6、设备的每个计算节点均采用独立散热，当一个节点风扇失效时，不会影响到其它节点的正常工作，并且风扇可随对应的节点一起拔出，更换风扇后再随节点一起插入整机即可。 7、设备支持高数据可靠性，硬盘损坏后可在线更换，数据自动从备份中恢复。 8、设备支持2个千兆网口，设备最大可支持12块硬盘，支持企业级硬盘。 二、高密度计算节点 本期项目要求每台高密度服务器配置至少4个高性能计算单元。每个计算单元应具备2颗英特尔® 至强® 处理器E5-2620V4(8核/16线程，主频 2.1GHz，20MB 缓存)或同等及以上性能的处理器；128（8*16G）内存；3个RJ-45以太网接口(10/100/1000M自适应)，应配置≥1块480GB SSD盘，SATA 2.5inch；≥2块4T硬盘，4000GB, 7.2K RPM, 6Gb/s, 64MB cache, SATA, 3.5 inch。 1、设备应为X86标准服务器； 2、应采用英特尔® 至强® 或同等及以上性能的处理器，拥有高性能的计算能力，每个计算节点支持2颗英特尔® 至强® 处理器E5-2620V4(8核/16线程，主频 2.1GHz，20MB 缓存)或同等及以上性能的处理器； 3、单个节点支持8通道内存，每个计算节点内存128G； 4、设备采用独立散热，当一个节点风扇失效时，不会影响到其它节点的正常工作，并且风扇可随对应的节点一起拔出； 5、可支持不小于3个硬盘插槽，可同时支持机械硬盘和SSD硬盘； 6、支持至少3个RJ-45以太网接口(10/100/1000M自适应)； 7、可扩展支持2个万兆以太网接口； 8、可扩展支持HBA接口； 9、支持一个VGA接口，2个USB接口； 10、应内嵌基于人员卡口分析算法调度服务运行环境组件，有效提升及优化人像分析系统的高负载、高运算的处理性能要求。 | 8 | 台 |
| 2.5 | 200W人员卡口摄像机 |  | 1、高性能传感器≥1/1.9"，200W及以上像素； 2、设备支持H.264、H.265、SVAC1.0编码格式。 3、最低照度至少为0.001Lux（彩色模式），0.0002Lux（黑白模式），内置智能算法，6-138mm电动变焦镜头，红外补光、护罩一体化设计； 4、 人脸检测、跟踪，最佳人脸快照抓拍； ★5、 设备支持快门自动/手动切换，具有1/7.5s至1/16000s可调。 6、 设备应满足图像信噪比不小于57dB，图像水平和垂直分辨力均不小于1000TVL，亮度等级不小于11级。 7、 设备具有人员抓拍功能：支持对行人目标的正面、背面进行检测、跟踪、抓拍并实时上报。 8、 设备支持电动聚焦、红外补光，红外距离达30米远。 9、设备支持图像调节、背光补偿、图像翻转、视频冻结、异常联动功能。 10、设备支持内存卡本地存储。 11、设备支持遮挡告警、移动侦测、OSD叠加、日志功能、时间设置、用户安全、2D、3D降噪功能。 12、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF卡、2×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×AC24V接口。 13、设备具备GPS接口，可外接GPS定位设备。 14、设备应具有以太网接口，支持TCP/IP协议，宜扩展支持SIP、RTSP、RTP、RTCP网络协议，支持IP组播技术。 15、设备支持标准协议(ONVIF、VSIP)、支持SDK和第三方管理平台接入。 16、设备工作温度范围不小于:-30℃≤工作温度≤55℃。 17、设备应满足IP66级防护要求。 18、设备具有人脸抓拍功能：支持对人脸目标进行检测、跟踪、抓拍并实时上报。支持在目标从画面中消失后进行上报，上报时间延迟不超过3秒。目标抓捕率达到95%。支持对人脸最佳图片筛选上报（最佳综合人脸姿态，清晰度，尺度多种因素）。支持上报人脸目标最佳头肩照、全景照。能最多对同时出现在监控画面中的至少20个人脸目标进行检测、跟踪。人脸检测模式下支持最佳人脸抓拍和连续人脸抓拍两种模式，其中最佳人脸抓拍模式支持单张或多张目标快照输出。 ★19、设备具有人员抓拍功能：支持对行人目标的正面、背面进行检测、跟踪、抓拍并实时上报。支持智能跟踪行人目标，在行人目标从画面中消失后进行上报，上报时间延迟不超过3秒。行人抓捕率达到95%。目标的抓拍模式支持头肩、全身、头肩+全身三种抓拍模式。支持上报目标最佳头肩照、最佳全身照、全景照。支持输出每个行人目标的抓拍ID（格式：整形数字）。支持输出每个行人目标的行进速度（快速、正常）。支持输出每个行人目标的行进方向（向上、向下）。支持输出每个行人目标的抓拍时间（格式：时：分：秒：毫秒）。 20、设备具有客流统计功能：支持对经过监控画面中的行人进行（自上而下，自下而上）双向通行的人员进行计数。 21、设备具有警戒区配置功能：可设置多个警戒区域，警戒区域为多边形，单个区域支持18个顶点多边形，警戒区域数量不少于3个，多个警戒区域可重叠。支持设置全面警戒。支持保存和重置所设置的警戒区域和屏蔽区。 22、设备具有周期布防配置功能：支持对一周七天配置不同的周期性布防时段，支持全周期布防模式。 | 500 | 台 |
| 2.6 | 高密人员卡口管理平台 |  | 1、2颗64位8核处理器,48G内存,1.2T系统盘,2*GE+2*10GE网口，盘位≥30个，内存48GB DDR4，支持≥24个DIMM，主频≥2933MHz； 2、支持最大磁盘数量≥30个，同时可支持8T/10T/14T/16T SATA盘； 3、支持在平台基础上进行后续扩容，支持≥2Gbps视频存储,≥1Gbps实况转发,≥1Gbps回放，支持实况、录像回放、电视墙显示管理等； 4、支持SATA和SAS的混合使用，支持硬盘热插拔及在线更换故障硬盘，支持硬盘缓启动功能； 5、单台可并发支持存储不小于2048Mbps，转发不小于1024Mbps，回放下载不小于2048Mbps； 6、可同时支持图片存储不小于2048Mbps，图片转发不小于1024Mbps，图片HTTP下载不小于2048Mbps； 7、支持客户端启动时恢复上次使用时的状态，包括：布局、实况、轮巡、地图的窗口位置、主软件窗口的大小和位置； 8、最大支持25路回放；最大支持8路同步录像回放，并能进行同步录像回放控制（同步快进、慢放、同步跳转到指定时间点等）； 9、支持历史录像的1/16、1/8、1/4、1/2速度慢进，1/4、1/2慢退回放操作，支持×2、×4、×8、×16速度快退、快进回放操作，支持单倍数进退播放； 10、支持集群，单集群内云节点不需要独立的集群管理服务器，当任意一个节点故障时，支持将故障节点上的业务负载分担到其他节点； 11、支持多级多域管理，可支持整网不少于200个上下级域，同时支持不少于128个外域对接，平台互联最大可支持不小于7级； 12、单台能支持不少于20000个用户注册，可支持不少于800个用户同时登陆，支持不少于200个用户同时操作；可设置用户单位、角色及用户基本信息； 13、支持视频流和图片流直存，无需额外接入单独的转发服务器； 14、支持H.264、H.265等多种编码格式； 15、支持数据盘RAID5； 16、支持将关键数据备份到数据磁盘中，并产生多分拷贝，关键数据包括数据库、配置文件及录像索引文件等涉及系统正常运行的数据； 17、支持管理服务数据备份故障恢复，每天备份1次，支持最近2天的有效数据备份，支持历史数据自动清理的能力，数据清理不影响业务运行。 | 4 | 台 |
| 2.7 | 云存储专用硬盘 |  | 16TB视频云平台专用硬盘,SATA 6Gb/s,7.2K rpm,3.5-Inch(3.5-Inch Drive Bay)。 | 96 | 块 |
| 2.8 | AI解析服务器 |  | 1、2U双路机架服务器，处理器：两颗64位24核处理器，2.2GHZ主频； 2、内存配置不低于512GB，采用DDR4及以上规格，支持内存扩展，支持≥24个DIMM，主频≥2933MHz； 3、系统盘2*1.2T SAS系统盘 ，RAID1，数据存储8*3.84T SSD 以及 2*10TB SATA； 4、单设备最大支持配置不少于6块智能分析加速卡； 5、视频解析：人脸特征提取：单机支持同时解析192路1080P视频；图片解析：人脸特征提取：单机支持解析1080P图片1200张/秒，与视频性能非并行关系； 6、支持≥40亿条人脸结构化数据存储和检索，支持≥20亿条人脸特征数据存储； 7、支持人脸、人体、车牌、车辆、视频结构化算法等类型； 8、单节点支持10000条/s以上结构化数据推送性能，单条记录大小不小于4.5K； 9、设备应能安装在19″标准机架中，采用全模块化无线缆设计，独立主控模块、热插拔磁盘、独立电源模块； 10、支持4个独立的风扇，支持单风扇失效； 11、网络接口：2*GE+2*10GE； 12、2个热插拔1500W交流电源模块，支持1+1冗余，最大功耗：＜1350W，输入电压：100 - 240VAC,50/60Hz； | 4 | 台 |
| 2.9 | AI视图分析加速卡 |  | AI视图分析32GB显存GPU加速卡。 | 6 | 张 |
| 2.10 | 400W人员卡口摄像机 |  | 1、图像传感器≥1/1.8" 400万像素逐行扫描CMOS;最大分辨率:2560×1440； 2、最低照度至少为0.001Lux (彩色)， 0.0001Lux(黑白)； 3、焦距:8-56mm；补光:30m；镜头视角 水平：9.2°(T端)~40.3°(W端)；垂直：5.3°(T端)~22.8°(W端) ； 4、压缩编码:H.265/H.264/MJPEG;数字降噪2D/3D降噪，宽动态120dB； 5、人群态势分析：排队长度统计，区域人数统计，人流量统计； 6、人脸：人脸检测，人脸抓拍增强，人脸属性检测； 7、人体：人体检测，人体属性检测； 8、提供MicroSD卡插槽，支持最大容量256GB内存卡； 9、音频输入支持(1路LINE IN或1路外置MIC)，音频输出支持(1路LINE OUT)； 10、开关量接口支持2路输入/1路输出； 11、以太网络接口支持1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12、工作温度范围不小于：-30℃≤工作温度≤55℃；防护等级≥IP66，IK10（除视窗），6kV防浪涌。 | 440 | 台 |
| 2.11 | 高密度人员卡口摄像机 |  | 1、图像传感器≥1/1.8"，800万像素逐行扫描CMOS;最大分辨率:3840×2160; 2、最低照度至少为0.001Lux(彩色)， 0.0005Lux(黑白);支持电动变焦，镜头焦距:12-55mm;补光:30m; 3、压缩编码:H.265/H.264/MJPEG; 4、支持背光自适应、透雾自适应、速度自适应； 5、120dB超级宽动态，强反差场景还原真实细节; 6、支持强光抑制、曝光补偿，信噪比>45dB，背光自适应、透雾自适应； 7、人脸抓拍、人脸属性识别、人体检测、人体属性识别; 8、支持机非人分类、排队长度检测、人群密度检测、人脸检测、车辆识别、车辆二次特征检测； 9、提供MicroSD卡插槽，支持最大容量256GB内存卡； 10、音频输入接口 支持(1路LINE IN或1路外置MIC)，音频输出接口 支持(1路LINE OUT)； 11、支持1个半双工RS485接口，2路输入/1路输出开关量接口，1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 12、工作温度范围不小于：-30℃≤工作温度≤55℃；防护等级≥IP66，IK10（除视窗），6kV防浪涌。 | 60 | 台 |
| 2.12 | 人员卡口识别系统升级扩容服务 |  | 本期项目针≥1000路各类重点场所人员进出通道进行监控部署人员卡口分析系统，实现视频分析、运动跟踪、人脸检测、人员检测、人员属性分析和识别技术在视频监控领域的全新综合应用。 1、系统应支持接入人员卡口摄像机进行人员分析的功能，满足≥1000路人员卡口摄像机的接入。 2、支持正面人脸检测，支持实时分析并展示视频中抓拍的正面行进行人的人脸目标。 3、支持双向全身人像检测，支持实时分析并展示视频中抓拍的正、反双向行进的全身人像目标。 4、支持存储行人的局部人脸照片。 5、支持存储正、反双向行进的全身人像照片。 6、支持识别分析人脸属性信息的功能，人脸属性包括性别、年龄段、是否戴眼镜、是否戴口罩。 7、支持识别分析全身人像信息的功能，全身人像属性包括上衣颜色、下衣颜色、上下衣纹理、是否骑车、是否背背包、人员方向、人员速度。 8、支持新建、编辑、删除人像库，支持同时建立多个人像库，支持单张图片入人像库，支持带属性信息的批量图片入人像库，支持发起多个入库任务并发处理。 ★9、支持为人像库单一人员记录中附加3张图片。 10、支持对搜索到的人像库图片进行标记、下载、删除等操作，支持显示入库任务的进度，支持显示入库成功和失败的张数，支持查看人脸入库失败的图片。 11、支持4000W人脸/人像比对库，支持导出人像库，支持导入人像库。 12、支持新建、编辑、删除黑名单库或白名单库，支持同时建立多个黑名单或白名单。 13、支持从人像库选取图片添加至黑名单或白名单。 14、支持通过黑名单或白名单名称和名单的创建人名称搜索人像库，支持使用名称中的部分字段进行搜索，支持选择黑名单或白名单进行一键布防。 15、支持设置和查询布防的时间、级别等参数。 16、支持显示告警图片对应的布控人员图片和人员属性信息。支持产生告警时告警声音，不同的告警等级支持不同的告警声音。 17、支持告警声音关闭和打开。 18、告警具有关联现场全景图片的功能。 19、支持告警关联现场视频的功能，支持复看现场录像视频。 20、支持对人员抓拍图片进行标记类别。 21、支持对所有抓拍到的人员目标进行语义查询，查询条件包括支持抓拍时间、性别、年龄段、上衣颜色、下衣颜色、上衣纹理、眼镜、民族属性、背包、口罩、骑车、人员方向等组合进行过滤。 22、支持根据姓名、性别等条件对人像库中进行语义查询，支持使用通配符对姓名进行模糊查询，支持按标记分类条件筛选及性别等语义条件筛选查询标记的图片。 ★23、支持同时选取4张正面人脸局部图片在所有抓拍到的人员目标中进行以图搜图，支持同时选取多张正面人员全身图片在所有抓拍到的人员目标中进行以图搜图，支持导入单张或同时导入多张图片对人像库中进行以图搜图。 24、支持调节相似度阈值，对以图搜图的结果进行阈值筛选显示。 25、提供移动视频设备（包含执法记录仪、无人机等设备）的基于视频分析的人像抓拍、人像识别、布控预警等功能。 26、提供移动警务APP应用对接，可以接收移动警务APP上传的图片，进行人员搜索，并且接收展示查询、告警的结果。 27、提供针对车辆超级卡口的车辆抓拍图片中司乘人员的人脸动态布防功能。 28、支持以图搜图的同时结合语义化筛选条件对进行混合搜索，支持在保持已有查询结果的同时，新建查询页面进行查询 29、支持对搜索到的抓拍图片进行标记、下载等操作，支持对搜索到的抓拍图片进行属性信息人工编辑修订。 30、支持对搜索到的人像库图片的属性信息进行人工编辑。支持按告警时间、告警设备、告警等级、告警类型、名单来源等筛选条件要素查询告警信息。支持将告警图片和告警信息导出统计表格，支持下载标记图片。 31、支持在统计正向或背向通过制定摄像机的人数，支持以折线图或柱状图显示指定摄像头下指定时间段区间经过的人员总数。 32、系统多个系统同时部署时，支持多个系统间的告警推送。系统多级同时部署时，支持多级系统间的告警推送。 33、系统支持以树状图方式展示接入摄像机列表，并支持浏览选定摄像机的实时视频 34、支持检测并显示摄像机设备的在线状态及布防状态。 35、支持建立自定义区域，并为自定义区域添加监控点。 36、支持查询已添加设备信息 37、支持针对应用单位的需要创建部门信息，并支持对部门信息进行增加、删除、查寻、修改等操作。支持对已建立部门添加用户信息，并支持对用户信息进行增加、删除、查寻、修改等操作。支持一般用户建立子用户，并拥有停权、启用、修改、删除权限的功能 38、支持将系统设置为CPU分析或GPU分析模式； 39、支持对数据库进行灾害备份的功能，主数据库宕机后从数据库切换成主数据库，分析系统正常运行。 40、应满足公安部GA/T1400标准中存储标准要求，存储人员目标等海量目标结构化、半结构化信息，实现数据的统一存储管理和应用； 41、应支持ODBC，JDBC等标准数据库访问接口，支持传统数据库访问方式； 42、可扩展到支持百亿级别数据存储管理和秒级检索； 43、应可提供视频图像信息资源以及相关服务模块的管理和调度；提供系统管理运维界面，可进行管理、升级和维护；提供用户管理，权限管理，日志管理等系统功能； 44、应满足公安部视频图像信息采集、服务以及级联接口，可按照公安部GA/T1400中的标准接口协议和接收视频图像信息采集设备/系统以及视频图像分析设备/系统的视频图像信息数据； 45、应采用模块化分布式架构，数据采集和存储等服务均可支持平滑扩展。 | 1 | 套 |
| 2.13 | 高密人员卡口智能分析系统 |  | 支持≥1000路人脸摄像机接入管理，提供对图片进行人脸识别的基础解析能力。支持对人脸进行以图搜图，检索结果按照相似度和时间进行排序；支持30万黑名单库布控，黑名单比对准确率：≥ 80%，4000万静态库，支持1000路人脸图片特征值实时提取，实时人脸黑名单、白名单、红名单布控及告警；支持性别、年龄、戴眼镜、口罩等人脸属性识别；人脸多算法管理；人脸检测召回率≥95%；支持对路人库进行人脸检索，检索结果支持按照相似度和时间进行排序；支持人脸与黑名单比对过程中，实现质量分过滤。当过脸低于用户设置的质量分阈值时，不参与布控比对。当布控结果低于质量分时，去除告警记录。 | 1 | 套 |
| 2.14 | 金属杆3.5米 |  | 高3.5米(不含避雷针高度）；主杆为圆柱形，杆外径114mm，厚度4.0mm热镀锌管；底座直径450mm，厚度16mm，中间开110mm圆孔，带有钢肋；离地2米处开直径80mm穿线孔，维护孔盖板与主杆有300mm铁链相连。横臂：长度2米，管径80mm，附带2个枪机底座；横臂与立杆采用法兰连接。地笼：地笼直径至少350mm，固定杆数量6根，直径20mm，长度146cm，材料：圆钢/螺纹钢、防锈型螺栓（需配置防锈垫片），6根固定杆露出地面的螺纹需做防锈处理，避雷针高度50cm,直径1cm。 | 500 | 根 |
| 2.15 | 前端控制箱等配套 |  | 1、箱体采用热镀锌板材料制作，静电喷塑，防腐蚀。厚度≥1.2mm，箱体高度≥550mm；宽度≥450mm；深度≥250mm。含220V电源防雷器，超过16A 220V自动重合闸，4个国标5孔插座，光纤盘，32A空开，散热风扇，LED照明灯。功能模块配置：智能中控模块1个，4路网络防雷模块1个，DC12V 5A/4路集中供电电源模块1个。按要求丝印门板图案。箱体采用防雨设计，具备密封装置，箱体防护等级符合《外壳防护等级(IP 代码)》（GB 4208-2008）中IP55的等级要求。有过载、漏电、浪涌和短路保护装置。 2、工作温度范围-55℃～+85℃，工作湿度≤ 95%RH；机箱工作电压范围AC160V～AC265V。 3、全背板式设计，功能单元采用插卡式模块结构，通过背板实现智能模块间所有信息互联。支持槽位识别，支持插卡防呆，槽位之中支持热插拔。 4、功能要求含触控开关。可独立更换的智能中控单元、数据防雷模块，DC、AC集中供电电源模块等。支持预留扩展4G/5G通信模块、GPS/北斗自动定位模块；尾纤、网络跳线、接地铜排等附件；箱体及所有内置设备形成完整的电磁屏蔽。 5、自动重合闸保护器。在过压/欠压/断电/漏电时自动断开，合闸前具有自动检测功能，电源检测稳定后自动合闸，具有输出过流保护并自恢复功能。 6、支持雷击次数统计，支持平台远程对防雷器的雷击次数清零。 7、设备箱门打开、高低温报警、过压/低压报警时，平台软件同步提示告警信息。 8、箱门开启报警后，可联动云台/球机设备定位拍照、联动故障报警。 9、支持免蓄电池情况下，通过运维平台实时监测设备供电状态，并提示市电掉电告警信息。 10、吸气风扇方式温控。支持自动温控功能，当箱体内温度达到设定阀值时，设备自动启动风扇，调节温度。支持监测和调节风扇转速。 11、前面板出线，配置理线槽及束线扣。 12、强弱电分离，AC强电和DC弱电分离，箱体用电和业务用电分离。 13、支持USB本地升级，导入导出配置，支持LED屏幕菜单操作升级。 14、支持外接网络摄像机并在运维软件上实时播放，外接补光灯等设备，并通过平台软件远程开/关外接设备，调节亮度、光敏Lux值、功率、温度、工作状态等。可远程选择智能补光灯的工作模式。 15、支持本地状态显示，可通过设备LED屏查看设备基本状态信息（IP地址、光纤及网口工作状态、箱门开关状态，照明灯开关，风扇状态，防雷器状态，浸水检测状态，电源输入电压、输入电流、负载电流、输出电压状态、告警状态等）。 16、支持运维平台对前端智能箱批量参数设置、批量修改设备IP等。 17、支持链路发现协议，可自动发现连接拓扑，并在平台上创建设备间的连接线。 18、支持通过运维软件远程控制光交换设备和重合闸重启，支持控制电源开或关及重启。 19、电子地图功能：根据经纬度显示设备安装位置信息，并可手动编辑设备位置信息。 20、支持远程固件升级，支持批量升级，支持告警主动上报（非轮循）。 21、支持CAN总线，支持多路外接串口，可实现串口数据直接接入主控并通过主控传输。 22、支持设置自动布防和临时撤防，自动布防时，设备告警信息上送后端运维平台。 23、电源电缆：RVV 3*1.5 mm²,通过3C认证，符合国家标准。 24、网线：超五类屏蔽双绞线。 | 500 | 套 |
| 3、超级卡口新建（50点位，100方向） |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 超级卡口平台 |  | 1、2颗64位8核处理器,48G内存,1.2T系统盘,2*GE+2*10GE网口，盘位≥30个，内存48GB DDR4，支持≥24个DIMM，主频≥2933MHz； 2、支持最大磁盘数量≥30个，同时可支持8T/10T/14T/16T SATA盘； 3、支持在平台基础上进行后续扩容，支持≥2Gbps视频存储,≥1Gbps实况转发,≥1Gbps回放，支持实况、录像回放、电视墙显示管理等； 4、支持SATA和SAS的混合使用，支持硬盘热插拔及在线更换故障硬盘，支持硬盘缓启动功能； 5、单台可并发支持存储不小于2048Mbps，转发不小于1024Mbps，回放下载不小于2048Mbps； 6、可同时支持图片存储不小于2048Mbps，图片转发不小于1024Mbps，图片HTTP下载不小于2048Mbps； 7、支持客户端启动时恢复上次使用时的状态，包括：布局、实况、轮巡、地图的窗口位置、主软件窗口的大小和位置； 8、最大支持25路回放；最大支持8路同步录像回放，并能进行同步录像回放控制（同步快进、慢放、同步跳转到指定时间点等）； 9、支持历史录像的1/16、1/8、1/4、1/2速度慢进，1/4、1/2慢退回放操作，支持×2、×4、×8、×16速度快退、快进回放操作，支持单倍数进退播放； 10、支持集群，单集群内云节点不需要独立的集群管理服务器，当任意一个节点故障时，支持将故障节点上的业务负载分担到其他节点； 11、支持多级多域管理，可支持整网不少于200个上下级域，同时支持不少于128个外域对接，平台互联最大可支持不小于7级； 12、单台能支持不少于5000个用户注册，可支持不少于800个用户同时登陆，支持不少于200个用户同时操作；可设置用户单位、角色及用户基本信息； 13、支持视频流和图片流直存，无需额外接入单独的转发服务器； 14、支持H.264、H.265等多种编码格式； 15、支持数据盘RAID5； 16、支持将关键数据备份到数据磁盘中，并产生多分拷贝，关键数据包括数据库、配置文件及录像索引文件等涉及系统正常运行的数据； 17、支持管理服务数据备份故障恢复，每天备份1次，支持最近2天的有效数据备份，支持历史数据自动清理的能力，数据清理不影响业务运行。 | 3 | 台 |
| 3.2 | 云存储专用硬盘 |  | 16TB视频云平台专用硬盘,SATA 6Gb/s,7.2K rpm,3.5-Inch(3.5-Inch Drive Bay)。 | 84 | 块 |
| 3.3 | AI解析检索服务器 |  | 1、2U双路机架服务器，处理器：两颗64位24核处理器，2.2GHZ主频； 2、内存配置不低于512GB，采用DDR4及以上规格，支持内存扩展，支持≥24个DIMM，主频≥2933MHz； 3、系统盘2*1.2T SAS系统盘 ，RAID1，数据存储8*3.84T SSD 以及 2*10TB SATA； 4、单设备最大支持配置不少于6块智能分析加速卡； 5、视频解析：人脸特征提取：单机支持同时解析192路1080P视频；图片解析：人脸特征提取：单机支持解析1080P图片1200张/秒，与视频性能非并行关系； 6、支持≥40亿条人脸结构化数据存储和检索，支持≥20亿条人脸特征数据存储； 7、支持人脸、人体、车牌、车辆、视频结构化算法等类型； 8、单节点支持10000条/s以上结构化数据推送性能，单条记录大小不小于4.5K； 9、设备应能安装在19″标准机架中，采用全模块化无线缆设计，独立主控模块、热插拔磁盘、独立电源模块； 10、具备4个独立的风扇，支持单风扇失效； 11、网络接口：2*GE+2*10GE； 12、2个热插拔1500W交流电源模块，支持1+1冗余，最大功耗：＜1350W，输入电压:100 - 240VAC,50/60Hz。 | 2 | 台 |
| 3.4 | AI视图分析加速卡 |  | AI视图分析32GB显存GPU加速卡。 | 6 | 张 |
| 3.5 | 超级卡口抓拍单元 |  | 1、最大图像尺寸 9MP 4096(H)*2160(V) Sensor感光面尺寸≥ 1" ； 2、最低照度至少为：彩色模式0.0002Lux(光圈自动，快门为1/3，AGC ON，)，黑白模式0.0001Lux(光圈自动，快门为1/3，AGC ON，)； 3、宽动态范围≥120dB，信噪比≥60dB，支持自动/手动切换快门速度，手动切换快门1/3s～1/1000s可调； 4、视频编码格式 MJPEG/H.264/H.265； 5、支持压线、违法变道、欠速、不按导向行驶、机占非、非占机、倒车、尾号限行、不按规定车道行驶、大弯小转、占用公交车道、逆行、禁左禁右违法抓拍、黄网格违停、违法掉头、压停止线、左转不礼让直行、右转不礼让横向直行、右转不礼让直行行人、禁货等违法行车，单一违法车辆在高速、低速、匀速三种车速情况下重复测试，平均捕获率≥99%，平均准确率≥99%； 6、支持对车辆在超速和低速情况下进行捕获抓拍，（汽车超速或低速阈值可设）捕获率均≥99%，准确率≥99%； 7、支持车牌、车型、车款、车身颜色、车标等识别； 8、支持前排人脸检测和主驾驶员性别属性识别功能，主驾驶员人脸抠图率≥99%，副驾驶人脸抠图率≥98%;可对抠取的人脸图片叠加位置/图片大小、亮度进行调节设置； 9、支持1RS485接口、1个开关量接口、1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 10、工作温度范围不小于:-30℃≤工作温度≤55℃；工作湿度 5%～95%(无冷凝)； 11、防护等级≥IP66。 | 212 | 套 |
| 3.6 | 闪光灯 |  | 灯型：具备防眩目功能，防止光污染，不影响驾驶员视觉； 1、峰值功率 ≤420W（峰值） ； 2、工作温度范围不小于 -40℃≤工作温度≤60℃ ； 3、闪光间隔（S) 67ms ； 4、照射距离 16~25m ； 5、防护等级 ≥ IP65 ； 6、最大照射范围 单车道 。 | 424 | 台 |
| 3.7 | 补光灯 |  | 灯型：具备防眩目功能，防止光污染，不影响驾驶员视觉； 1、峰值功率 频闪峰值≤ 90W ；爆闪峰值≤ 250W ； 2、工作温度范围不小于 -40℃≤工作温度≤60℃ ； 3、补光距离 16~25m ； 4、防护等级 ≥ IP66 ； 5、最大补光范围 单车道 ； 6、平均功率 36W@100HZ ； 7、光强角50% 8.5*10.5 度 。 | 424 | 台 |
| 3.8 | 道路全景摄像机 |  | 高清监控摄像机，15寸以上护罩，内置补光灯且亮度可调，12mm定焦镜头。CMOS传感器≥1/1.9", 200W以上像素，最低照度至少为0.001Lux（彩色模式）;0.0001Lux（黑白模式）;宽动态，强光抑制。H.265/H.264，1080P/720P/D1，60fps。1×BNC，2×Line IN，1×Line OUT，1×告警输入输出，1× RS485，1× TF卡槽。20-30km/h、30-40km/h、40-50km/h、50-60km/h四种模式可选。工作温度范围不小于:-30℃≤工作温度≤55℃。防护等级≥IP66。万向节，配合护罩支架调节上下角度。 | 100 | 台 |
| 3.9 | 超级卡口识别系统 |  | 提供对图片进行车牌及车辆深度识别基本解析能力。 支持识别车辆类型、车身颜色、安全带（主副驾驶）、驾驶员打手机、遮阳板（主副驾驶）、挂饰、副驾驶是否有人，支持识别车辆品牌、子品牌、年款类型；车辆类型： 轿车、货车、面包车、客车、小货车、SUV、中型客车、MPV、皮卡车； 车身颜色11种(未知、黑、绿、蓝、白/灰、黄/橙/棕、红/粉/紫)； 支持：单层蓝牌、单层黄牌（挂车车牌）、双层黄牌、新能源牌、警车车牌、教练牌、、单层军牌、双层军牌、单层武警牌、双层武警牌、使馆牌、领馆牌、民航车牌（深圳）、港澳车牌（内地粤Z） 支持车辆搜索，对用户上传的车辆图片，进行车辆特征值提取后，进行车辆搜索。 支持后端图片分析，5万车牌底库布控，30万车辆图片布控。支持驾驶员人脸图片后端分析及布控检索。 | 1 | 套 |
| 3.10 | 摄像机金属立杆L12-15 |  | 金属立杆设备，热镀锌管，立杆高度6.5米，立杆杆径300-360mm，厚度8mm；立杆底座法兰700x700mm，厚度20mm，横臂法兰450x450mm，厚度20mm，横臂杆径100-300mm，横臂长度12至15米，地龙为长1.8米，包含8根直径36 mm钢筋（定位板5.0 mm厚）、辅材费（φ32 mm 管+φ110 mm管 PVC等相关材料）。 | 100 | 根 |
| 3.11 | 前端控制箱等配套 |  | 1、箱体采用热镀锌板材料制作，静电喷塑，防腐蚀。厚度≥1.2mm，箱体高度≥550mm；宽度≥450mm；深度≥250mm。含220V电源防雷器，超过16A 220V自动重合闸，4个国标5孔插座，光纤盘，32A空开，散热风扇，LED照明灯。功能模块配置：智能中控模块1个，4路网络防雷模块1个，DC12V 5A/4路集中供电电源模块1个。按要求丝印门板图案。箱体采用防雨设计，具备密封装置，箱体防护等级符合《外壳防护等级(IP 代码)》（GB 4208-2008）中IP55的等级要求。有过载、漏电、浪涌和短路保护装置。 2、工作温度区间范围-55℃～+85℃，工作湿度≤ 95%RH；机箱工作电压范围AC160V～AC265V。 3、全背板式设计，功能单元采用插卡式模块结构，通过背板实现智能模块间所有信息互联。支持槽位识别，支持插卡防呆，槽位之中支持热插拔。 4、功能要求含触控开关。可独立更换的智能中控单元、数据防雷模块，DC、AC集中供电电源模块等。支持预留扩展4G/5G通信模块、GPS/北斗自动定位模块；尾纤、网络跳线、接地铜排等附件；箱体及所有内置设备形成完整的电磁屏蔽。 5、自动重合闸保护器。在过压/欠压/断电/漏电时自动断开，合闸前具有自动检测功能，电源检测稳定后自动合闸，具有输出过流保护并自恢复功能。 6、支持雷击次数统计，支持平台远程对防雷器的雷击次数清零。 7、设备箱门打开、高低温报警、过压/低压报警时，平台软件同步提示告警信息。 8、箱门开启报警后，可联动云台/球机设备定位拍照、联动故障报警。 9、支持免蓄电池情况下，通过运维平台实时监测设备供电状态，并提示市电掉电告警信息。 10、吸气风扇方式温控。支持自动温控功能，当箱体内温度达到设定阀值时，设备自动启动风扇，调节温度。支持监测和调节风扇转速。 11、前面板出线，配置理线槽及束线扣。 12、强弱电分离，AC强电和DC弱电分离，箱体用电和业务用电分离。 13、支持USB本地升级，导入导出配置，支持LED屏幕菜单操作升级。 14、支持外接网络摄像机并在运维软件上实时播放，外接补光灯等设备，并通过平台软件远程开/关外接设备，调节亮度、光敏Lux值、功率、温度、工作状态等。可远程选择智能补光灯的工作模式。 15、支持本地状态显示，可通过设备LED屏查看设备基本状态信息（IP地址、光纤及网口工作状态、箱门开关状态，照明灯开关，风扇状态，防雷器状态，浸水检测状态，电源输入电压、输入电流、负载电流、输出电压状态、告警状态等）。 16、支持运维平台对前端智能箱批量参数设置、批量修改设备IP等。 17、支持链路发现协议，可自动发现连接拓扑，并在平台上创建设备间的连接线。 18、支持通过运维软件远程控制光交换设备和重合闸重启，支持控制电源开或关及重启。 19、电子地图功能：根据经纬度显示设备安装位置信息，并可手动编辑设备位置信息。 20、支持远程固件升级，支持批量升级，支持告警主动上报（非轮循）。 21、支持CAN总线，支持多路外接串口，可实现串口数据直接接入主控并通过主控传输。 22、支持设置自动布防和临时撤防，自动布防时，设备告警信息上送后端运维平台。 23、电源电缆：RVV 3*1.5 mm²,通过3C认证，符合国际标准。 24、网线：超五类屏蔽双绞线。 | 100 | 套 |
| 4、油气沿线标准卡口改造 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 标准卡口抓拍单元 |  | 1、700W像素及以上卡口抓拍单元，高清摄像机采用CMOS高性能全彩图像传感器≥1英寸，像源尺寸3.45μm(H)*3.45μm(V)，最大有效分辨率3424*2208，帧率在1-30fps可调。 2、视频压缩标准支持H.265/H.264/MJPEG。 3、支持32Kbps～16Mbps，视频码率可调。 4、支持多码流，至少输出视频主码流+视频辅码流+抓拍图片流。 5、包含摄像机防护罩、光学处理机构、高清摄像机、综合控制模块等部件。 6、实现视频检测、车辆抓拍、补光控制、图像处理、图片合成、数据传输对联等功能；摄像机可支持存储卡容量可扩展至256G。 7、支持摄像机内违法图片合成功能。支持违法片段录像并上传，支持录像时间可设。 8、水平分辨力（彩色）≥ 1900TVL ，亮度（灰度）鉴别等级≥11级，信噪比≥57dB。 9、外壳防护等级≥IP66。工作温度范围不小于:-30℃≤工作温度≤55℃。 10、光学处理模块，要求包含玻璃视窗、滤光控制设备、高清镜头等部件，要求能对强顺光、强逆光极端天气情况的成像效果进行处理，确保抓拍图片全天候脸像清晰；摄像机内嵌可用软件自动控制的偏振镜；玻璃视窗透光率≥99%。 11、至少提供1个电源接口、1个RJ45、3个RS485、1个告警输入、1个告警输出、1个SD卡槽、4个脉冲补光灯同步输出接口、2个频闪补光灯同步输出接口、1个光圈控制接等接口。 12、室外防护罩，要求铝合金材质、无风扇结构，确保防护罩内部环境的相对清洁。 13、防护罩外部要求安装防尘遮光筒，挡尘、挡雨，筒的深度＞4cm。 14、支持危化品车辆自动识别功能，检出率≥95%，识别准确率≥97%。 15、能够自动检测机动车车速，在视频触发的情况下，当机动车速度小于100Km/h时，道路实测误差不超过-6Km/h～0Km/h；当机动车速度大于或等于100Km/h时，道路实测误差不超过机动车速度的-6%～0%。 16、对经过车辆抓拍的图片包括至少一张车头部分的高清晰照片，在照片中要可以清晰分辨车辆的牌照、车前部车况及驾驶员脸部特征等。 17、设备支持车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车标识别、细分子品牌和年款识别、交通参量采集、前排乘员人脸检测、驾驶员开车打手机识别、前排乘员安全带识别、前排遮阳板识别、危化品车辆识别等。 18、至少支持超速、低速、逆行、压线、不按规定车道行驶、禁货等这几种抓拍类型。 19、图像捕获率：机动车辆的捕获率≥99%；非机动车及行人捕获率≥95%；主驾驶抠图概率≥95%，副驾驶抠图概率≥95%. 20、车辆号牌识别率：全天候车辆号牌识别准确率≥98%，包含GA 36规定的号牌字符、军队和武警号牌字符以及其他号牌字符，包含新能源车牌识别。 21、支持GPS和北斗双制式定位，定位的经纬度信息支持OSD字符叠加。 | 34 | 台 |
| 4.2 | 全景摄像机 |  | 1、设备应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。 2、设备应采用高性能逐行扫描图像传感器≥1/1.9英寸。 3、最低照度至少为0.001Lux（彩色），0.0001Lux（黑白） 4、设备应采用H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码。 5、最大支持分辨率1920×1200@30fps或者1920×1080@60fps，提供高清画质，确保高速运动物体图像的流畅度。 6、支持双码流并发输出。 7、设备应满足图像信噪比≥57dB，图像清晰度≥1100TVL，亮度等级≥11级，图像网络延时≤110ms。 8、设备音频编码格式应支持G.711、G.722、G.726、AAC_LC等音频编码标准。 9、设备支持48kHz高保真音频采样，并可根据不同要求设置采样率。 10、支持超宽动态功能（动态范围101dB以上），在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果。 11、支持数字降噪、电子防抖、畸变矫正、强光抑制、背光补偿、透雾等图像增强功能。 12、支持TF卡本地存储，支持断链转存功能，保证录像完整性。 13、支持自动方位显示功能，摄像机实时显示监控方位。 14、支持图像旋转：摄像机旋转90°/180°/270°时图像自动旋转，自动保持正立。 15、支持故障告警、日志功能、迭加图像标识信息和时间等功能。 16.、设备具备通过RS485接口外接温湿度器、雨刷等设备。 17、设备支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、PPPOE、SMTP、UDP、UPnP、SNMP、802.1x、QoS、组播等多种网络标准协议。 18、设备应具备良好的网络适应性，在丢包10%的网络情况下，可正常显示监控画面。 19、设备应具备良好的网络传输能力，丢包率应小于0.3‰。 20、设备应具备视频诊断功能，绊线检测功能，进入、离开识别区检测功能，声音异常检测功能，人脸检测功能等。 21、设备应具备：音频异常、场景变更、虚焦侦测、视频遮挡等音视频质量异常检测功能。 22、设备应满足工作温度范围:-30℃≤工作温度≤55℃，在特殊环境下，保证性能。防护等级≥IP66 23、设备应满足抗浪涌，浪涌抗扰度开路电压≥6KV。 24、设备支持添加黑白名单功能，当在白名单模式下，只允许添加在白名单中的IP地址访问设备；当在黑名单模式下，添加在黑名单中的IP地址不允许访问设备。 25、设备支持用户登录锁定功能，如登录密码连续输入错误3次，设备将提出告警并锁定用户。 26、设备软件应具备断电异常保护功能，软件在升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本，保持设备正常运行。 27、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF卡、1×LineIn、1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×AC24V接口。应包含摄像机电源、安装支架。 | 17 | 台 |
| 4.3 | 闪光灯 |  | 灯型：支持防眩目功能 1、闪光灯，含防护罩和安装支架，常温型、可控窄脉冲智能补光灯，闪光持续时间≤1ms； 2、色温：≥4000K； 3、回电时间：≤40ms； 4、单次闪光曝光指数（1m@ISO100）：≥45； 5、25米处（抓拍位置）光斑大小：≤7.5m； 6、衰减度：设计使用寿命≥1000万次，补光1000万次以后亮度衰减不高于20%； 7、能量：支持5-30焦耳连续可调； 8、设备工作温度范围不小于: -40℃≤工作温度≤60℃； 9、环保措施：具备防眩目功能，防止光污染，不影响驾驶员视觉； 10、补光区域为基准轴左右10°，基准轴上光照度1700 lx，补光区域最小光照度1042 lx； 11、连续两次补光之间的时间间隔＜100ms，点亮时间应小于1ms； 12、防护等级 ≥ IP65。 | 68 | 台 |
| 4.4 | 补光灯 |  | 1、补光灯应为LED频闪补光灯； 2、LED光效：≥ 120Lm/W； 3、光通量：≥ 2800 Lm； 4、色温:≥5700K； 5、LED灯珠数量：≥16颗； 6、使用寿命：≥50000小时； 7、光斑大小：3.5M/20M； 8、工作温度范围不小于:-40℃≤工作温度≤60℃； 9、环保措施：具备防眩目功能，防止光污染，不影响驾驶员视觉； 10、补光区域为基准轴左右8°，峰值光照度基准轴上≤125 lx，平均光照度基准轴上≤20 lx，补光区域最小峰值光照度≥65lx； 11、补光装置每车道功率宜≤28w； 12、防护等级 ≥ IP66。 | 68 | 台 |
| 4.5 | 云存储 |  | 对监控图像进行集中式的统一存储和管理，具备数据整合与协同处理能力，满足弹性扩展、安全可靠、自动化管理等要求。云存储产品需达到如下指标： 支持硬盘热插拔； 支持2个万兆光口接口； CPU 核数≥4核，主频≥3.2GHz，≥8GB内存； 含高性能云存储系统，单台设备既可作为控制节点，也可作为存储节点，也可作为控制存储一体节点； 控制节点支持三台以上集群部署，任何控制节点损坏业务不受影响； 存储节点支持纠删码数据离散冗余存储方式和副本冗余方式，提供跨节点数据保护能力，确保数据完整性和可靠性； 支持数百PB级存储容量横向平滑扩展； 支持与监控业务平台、图像资源库等业务系统对接；单台云存储设备配置的容量不低于144T； 一、 设备硬件特性 1) 双冗余电源，冗余风扇，支持电源、主板、风扇可直接插拔。 2) 支持2个万兆光口接口，可实现双平面网络特性，支持数据存储的网络负载均衡，支持业务地址在不同网口的漂移，提供网络的高可靠特性。 3) 支持BBU电池保护模块，在系统处于异常断电的情况下，缓存数据不丢失。 二、 集群功能 1) 支持分布存储架构，单台设备可独立配置为控制节点或存储节点，也可配置为控制和存储一体节点。 2) 支持单台工作模式、非对称式分布存储架构以及对称分布存储架构。 3) 支持系统在线增加节点设备进行横向平滑扩展，业务不中断；支持在线移除节点设备，业务不中断。 三、管理功能 1) 支持通过WEB方式对云存储集群的软硬件进行统一化集中管理，实现集群的配置、资源使用状态监控、运行状态、性能监控、在线批量升级、系统日志查询、故障报警及一键升级等功能。 2) 支持SNMP网管接口 四、 硬盘功能 1) 支持单个槽位硬件上下电操作。 2) 内置SSD硬盘。 3) 支持3T、4T、6T、8T硬盘混合使用（单台云存储设备配置的容量不低于144T）。 4) 支持企业级、监控级硬盘混合使用。 5) 支持硬盘休眠。 6) 支持启动过程中硬盘次序上电。 7) 支持硬盘热插拔，硬盘热插拔过程中，数据不会丢失，也不会由于热插拔而重建。 8) 支持硬盘在单个设备节点内的漫游以及在不同节点间的漫游，漫游过程中，数据不会丢失，也不会由于漫游而重建。 五、 存储特性 1) 支持N+M（跨节点，跨机柜）数据块冗余及副本冗余模式。 2) 支持对每个文件或对象选择不同的冗余保护模式； 3) 支持数据块直存，无文件系统。 4) 单个文件可支持EB级。 5) 支持单数据文件切分成数据块，由多台存储节点并发完成读、写。 6) 支持域管理，实现存储节点的虚拟化整合及同一命名；支持≥9万个虚拟配额存储资源池的划分，并可按需扩大或缩小。 7) 支持分域管理，单个域中设备的接入同一交换机，实现数据流控制。 8) 支持扩展至数百PB级以上存储容量，容量随节点数平滑扩展，扩容过程业务系统不感知，存储业务不中断。 9) 支持在线扩/缩容；扩容模式下，支持即扩即用、直接添加硬盘或者添加存储节点的IP地址，系统存储空间即可快速自动扩容。支持选择数据均衡迁移或者不迁移策略，迁移策略下支持业务负载均衡，数据在存储节点及硬盘层面均达到负载均衡。 10) 单台存储节点的读写性能支持16Gbps，转发性能≥12Gbps，录像下载性能≥12Gbps；小文件的写入能力不低于每秒2万个，读取能力不低于每秒2万个。 11) 支持开放的SDK接口、iSCSI接口、POSIX接口、NFS接口、FTP接口、S3接口、CIFS接口及HDFS等数据接口。支持不同接口跨协议数据共享访问。从一个接口写入的数据可从另外一个接口直接读出。 12) 支持Windows、Linux、C/C++及JAVA等应用环境。 13) 支持视频、图片及各类文件的混合存储，支持对存储视频进行保护，不可直接修改。 14)支持不低于10000个客户端的业务访问能力，存储和管理的文件数、存储对象不少于100亿个；具备百亿级别文件/对象的检索功能，可根据文件/对象唯一标识精确检索。 六、 系统特性 1) 控制节点支持单台以及多台节点集群，在不同控制节点进行多份元数据备份；同时在元数据节点全部损坏情况下，从已有的存储节点中恢复系统元数据。 2) 支持存储节点、节点内硬盘级别负载均衡。 3) 支持在控制节点全部故障、存储节点出现批量故障时（有效的存储节点≥1个），存储业务不中断。 4) 支持在符合校验要求的情况下，集群中每个域均可允许至多M节点故障（M为设定的校验块数量），数据不丢失、业务不中断，读写不受影响。 5)支持在硬盘出现故障时在系统全局空闲空间内自动恢复数据，3节点集群数据恢复速度不低于2GB/S，数据恢复过程中业务不中断。 6) 单台设备支持在任意3块以上硬盘同时出现故障（符合校验要求的情况下），数据不丢失、业务不中断，读写不受影响。 7)支持改造X86通用存储设备来扩容； 七、 视频图像功能 1) 支持基本视频功能，可以与应用平台互联、接受平台的业务调度，实现视频录像、回放、检索以及录像文件的锁定，解锁等功能。支持视频录像以文件方式被第三方应用从云存储中直接读取。 2) 支持视频业务的负载均衡和容错，存储节点或硬盘故障时自动处理，业务不中断。 3) 支持MJPEG、MPEG2、MPEG4、H.264、H.265等不同视频编码格式数据的存储。 4) 支持图片直存。 | 2 | 台 |
| 4.6 | 摄像机金属立杆T12-15 |  | 金属立杆设备，热镀锌管，立杆高度6.5米，立杆杆径300-360mm，厚度8mm；立杆底座法兰700x700mm，厚度20mm，横臂法兰450x450mm，厚度20mm，横臂杆径100-300mm，横臂长度12至15米，地龙为长1.8米，包含8根直径36 mm钢筋（定位板5.0 mm厚）、辅材费（φ32 mm 管+φ110 mm管 PVC等相关材料）。 | 17 | 根 |
| 4.7 | 前端控制箱等配套 |  | 1、箱体采用热镀锌板材料制作，静电喷塑，防腐蚀。厚度≥1.2mm，箱体高度≥550mm；宽度≥450mm；深度≥250mm。含220V电源防雷器，超过16A 220V自动重合闸，4个国标5孔插座，光纤盘，32A空开，散热风扇，LED照明灯。功能模块配置：智能中控模块1个，4路网络防雷模块1个，DC12V 5A/4路集中供电电源模块1个。按要求丝印门板图案。箱体采用防雨设计，具备密封装置，箱体防护等级符合《外壳防护等级(IP 代码)》（GB 4208-2008）中IP55的等级要求。有过载、漏电、浪涌和短路保护装置。 2、工作温度区间范围-55℃～+85℃，工作湿度≤ 95%RH；机箱工作电压范围AC160V～AC265V。 3、全背板式设计，功能单元采用插卡式模块结构，通过背板实现智能模块间所有信息互联。支持槽位识别，支持插卡防呆，槽位之中支持热插拔。 4、功能要求含触控开关。可独立更换的智能中控单元、数据防雷模块，DC、AC集中供电电源模块等。支持预留扩展4G/5G通信模块、GPS/北斗自动定位模块；尾纤、网络跳线、接地铜排等附件；箱体及所有内置设备形成完整的电磁屏蔽。 5、自动重合闸保护器。在过压/欠压/断电/漏电时自动断开，合闸前具有自动检测功能，电源检测稳定后自动合闸，具有输出过流保护并自恢复功能。 6、支持雷击次数统计，支持平台远程对防雷器的雷击次数清零。 7、设备箱门打开、高低温报警、过压/低压报警时，平台软件同步提示告警信息。 8、箱门开启报警后，可联动云台/球机设备定位拍照、联动故障报警。 9、支持免蓄电池情况下，通过运维平台实时监测设备供电状态，并提示市电掉电告警信息。 10、吸气风扇方式温控。支持自动温控功能，当箱体内温度达到设定阀值时，设备自动启动风扇，调节温度。支持监测和调节风扇转速。 11、前面板出线，配置理线槽及束线扣。 12、强弱电分离，AC强电和DC弱电分离，箱体用电和业务用电分离。 13、支持USB本地升级，导入导出配置，支持LED屏幕菜单操作升级。 14、支持外接网络摄像机并在运维软件上实时播放，外接补光灯等设备，并通过平台软件远程开/关外接设备，调节亮度、光敏Lux值、功率、温度、工作状态等。可远程选择智能补光灯的工作模式。 15、支持本地状态显示，可通过设备LED屏查看设备基本状态信息（IP地址、光纤及网口工作状态、箱门开关状态，照明灯开关，风扇状态，防雷器状态，浸水检测状态，电源输入电压、输入电流、负载电流、输出电压状态、告警状态等）。 16、支持运维平台对前端智能箱批量参数设置、批量修改设备IP等。 17、支持链路发现协议，可自动发现连接拓扑，并在平台上创建设备间的连接线。 18、支持通过运维软件远程控制光交换设备和重合闸重启，支持控制电源开或关及重启。 19、电子地图功能：根据经纬度显示设备安装位置信息，并可手动编辑设备位置信息。 20、支持远程固件升级，支持批量升级，支持告警主动上报（非轮循）。 21、支持CAN总线，支持多路外接串口，可实现串口数据直接接入主控并通过主控传输。 22、支持设置自动布防和临时撤防，自动布防时，设备告警信息上送后端运维平台。 23、电源电缆：RVV 3*1.5 mm²，通过3C认证，符合国家标准。 24、网线：超五类屏蔽双绞线。 | 17 | 套 |
| 5、柳江划入市区15个卡口 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 标准卡口抓拍单元 |  | 1、700W像素及以上卡口抓拍单元，高清摄像机采用CMOS高性能全彩图像传感器≥1英寸，像源尺寸3.45μm(H)*3.45μm(V)，最大有效分辨率3424*2208，帧率在1-30fps可调。 2、视频压缩标准支持H.265/H.264/MJPEG。 3、支持32Kbps～16Mbps，视频码率可调。 4、支持多码流，至少输出视频主码流+视频辅码流+抓拍图片流。 5、包含摄像机防护罩、光学处理机构、高清摄像机、综合控制模块等部件。 6、实现视频检测、车辆抓拍、补光控制、图像处理、图片合成、数据传输对联等功能；摄像机可支持存储卡容量可扩展至256G。 7、支持摄像机内违法图片合成功能。支持违法片段录像并上传，支持录像时间可设。 8、水平分辨力（彩色）≥ 1900TVL ，亮度（灰度）鉴别等级≥11级，信噪比≥57dB。 9、外壳防护等级≥IP66。工作温度区间≥ -30℃～55℃范围 10、光学处理模块，要求包含玻璃视窗、滤光控制设备、高清镜头等部件，要求能对强顺光、强逆光极端天气情况的成像效果进行处理，确保抓拍图片全天候脸像清晰；摄像机内嵌可用软件自动控制的偏振镜；玻璃视窗透光率≥99%。 11、至少提供1个电源接口、1个RJ45、3个RS485、1个告警输入、1个告警输出、1个SD卡槽、4个脉冲补光灯同步输出接口、2个频闪补光灯同步输出接口、1个光圈控制接等接口。 12、室外防护罩，要求铝合金材质、无风扇结构，确保防护罩内部环境的相对清洁。 13、防护罩外部要求安装防尘遮光筒，挡尘、挡雨，筒的深度＞4cm。 14、支持危化品车辆自动识别功能，检出率≥95%，识别准确率≥97%。 15、能够自动检测机动车车速，在视频触发的情况下，当机动车速度小于100Km/h时，道路实测误差不超过-6Km/h～0Km/h；当机动车速度大于或等于100Km/h时，道路实测误差不超过机动车速度的-6%～0%。 16、对经过车辆抓拍的图片包括至少一张车头部分的高清晰照片，在照片中要可以清晰分辨车辆的牌照、车前部车况及驾驶员脸部特征等。 17、设备支持车牌识别、车型识别、车身颜色识别、车标识别、细分子品牌和年款识别、交通参量采集、前排乘员人脸检测、驾驶员开车打手机识别、前排乘员安全带识别、前排遮阳板识别、危化品车辆识别等。 18、至少支持超速、低速、逆行、压线、不按规定车道行驶、禁货等这几种抓拍类型。 19、图像捕获率：机动车辆的捕获率≥99%；非机动车及行人捕获率≥95%；主驾驶抠图概率≥95%，副驾驶抠图概率≥95%. 20、车辆号牌识别率：全天候车辆号牌识别准确率≥98%，包含GA 36规定的号牌字符、军队和武警号牌字符以及其他号牌字符，包含新能源车牌识别。 21、支持GPS和北斗双制式定位，定位的经纬度信息支持OSD字符叠加。 | 15 | 台 |
| 5.2 | 闪光灯 |  | 灯型：支持防眩目功能 1、闪光灯，含防护罩和安装支架，常温型、可控窄脉冲智能补光灯，闪光持续时间≤1ms； 2、色温：≥4000K； 3、回电时间：≤40ms； 4、单次闪光曝光指数（1m@ISO100）：≥45； 5、25米处（抓拍位置）光斑大小：≤7.5m； 6、衰减度：设计使用寿命≥1000万次，补光1000万次以后亮度衰减不高于20%； 7、能量：支持5-30焦耳连续可调； 8、工作温度区间≥ -40℃～+60℃； 9、环保措施：具备防眩目功能，防止光污染，不影响驾驶员视觉； 10、补光区域为基准轴左右10°，基准轴上光照度1700 lx，补光区域最小光照度1042 lx； 11、连续两次补光之间的时间间隔＜100ms，点亮时间应小于1ms； 12、防护等级 ≥ IP65。 | 30 | 台 |
| 5.3 | 补光灯 |  | 1、补光灯应为LED频闪补光灯； 2、 LED光效：≥ 120Lm/W； 3、光通量：≥ 2800 Lm； 4、色温:≥5700K； 5、 LED灯珠数量：≥16颗； 6、使用寿命：≥50000小时； 7、光斑大小：3.5M/20M； 8、工作电压：AC220V/50HZ； 9、工作温度范围不小于：-40℃≤工作温度≤60℃； 10、环保措施：具备防眩目功能，防止光污染，不影响驾驶员视觉； 11、补光区域为基准轴左右8°，峰值光照度基准轴上≤125 lx，平均光照度基准轴上≤20 lx，补光区域最小峰值光照度≥65lx； 12、补光装置每车道功率宜≤28w； 13、防护等级 ≥ IP66。 | 30 | 台 |
| 5.4 | 云存储 |  | 对监控图像进行集中式的统一存储和管理，具备数据整合与协同处理能力，满足弹性扩展、安全可靠、自动化管理等要求。云存储产品需达到如下指标： 支持硬盘热插拔； 支持2个万兆光口接口； CPU 核数≥4核，主频≥3.2GHz，≥8GB内存； 含高性能云存储系统，单台设备既可作为控制节点，也可作为存储节点，也可作为控制存储一体节点； 控制节点支持三台以上集群部署，任何控制节点损坏业务不受影响； 存储节点支持纠删码数据离散冗余存储方式和副本冗余方式，提供跨节点数据保护能力，确保数据完整性和可靠性； 支持数百PB级存储容量横向平滑扩展； 支持与监控业务平台、图像资源库等业务系统对接；单台云存储设备配置的容量不低于144T； 一、 设备硬件特性 1) 双冗余电源，冗余风扇，支持电源、主板、风扇可直接插拔。 2) 支持2个万兆光口接口，可实现双平面网络特性，支持数据存储的网络负载均衡，支持业务地址在不同网口的漂移，提供网络的高可靠特性。 3) 支持BBU电池保护模块，在系统处于异常断电的情况下，缓存数据不丢失。 二、 集群功能 1) 支持分布存储架构，单台设备可独立配置为控制节点或存储节点，也可配置为控制和存储一体节点。 2) 支持单台工作模式、非对称式分布存储架构以及对称分布存储架构。 3) 支持系统在线增加节点设备进行横向平滑扩展，业务不中断；支持在线移除节点设备，业务不中断。 三、管理功能 1) 支持通过WEB方式对云存储集群的软硬件进行统一化集中管理，实现集群的配置、资源使用状态监控、运行状态、性能监控、在线批量升级、系统日志查询、故障报警及一键升级等功能。 2) 支持SNMP网管接口 四、 硬盘功能 1) 支持单个槽位硬件上下电操作。 2) 内置SSD硬盘。 3) 支持3T、4T、6T、8T硬盘混合使用（单台云存储设备配置的容量不低于144T）。 4) 支持企业级、监控级硬盘混合使用。 5) 支持硬盘休眠。 6) 支持启动过程中硬盘次序上电。 7) 支持硬盘热插拔，硬盘热插拔过程中，数据不会丢失，也不会由于热插拔而重建。 8) 支持硬盘在单个设备节点内的漫游以及在不同节点间的漫游，漫游过程中，数据不会丢失，也不会由于漫游而重建。 五、 存储特性 1) 支持N+M（跨节点，跨机柜）数据块冗余及副本冗余模式。 2) 支持对每个文件或对象选择不同的冗余保护模式； 3) 支持数据块直存，无文件系统。 4) 单个文件可支持EB级。 5) 支持单数据文件切分成数据块，由多台存储节点并发完成读、写。 6) 支持域管理，实现存储节点的虚拟化整合及同一命名；支持≥9万个虚拟配额存储资源池的划分，并可按需扩大或缩小。 7) 支持分域管理，单个域中设备的接入同一交换机，实现数据流控制。 8) 支持扩展至数百PB级以上存储容量，容量随节点数平滑扩展，扩容过程业务系统不感知，存储业务不中断。 9) 支持在线扩/缩容；扩容模式下，支持即扩即用、直接添加硬盘或者添加存储节点的IP地址，系统存储空间即可快速自动扩容。支持选择数据均衡迁移或者不迁移策略，迁移策略下支持业务负载均衡，数据在存储节点及硬盘层面均达到负载均衡。 10) 单台存储节点的读写性能支持16Gbps，转发性能≥12Gbps，录像下载性能≥12Gbps；小文件的写入能力不低于每秒2万个，读取能力不低于每秒2万个； 11) 支持开放的SDK接口、iSCSI接口、POSIX接口、NFS接口、FTP接口、S3接口、CIFS接口及HDFS等数据接口。支持不同接口跨协议数据共享访问。从一个接口写入的数据可从另外一个接口直接读出。 12) 支持Windows、Linux、C/C++及JAVA等应用环境。 13) 支持视频、图片及各类文件的混合存储，支持对存储视频进行保护，不可直接修改。 14)支持不低于10000个客户端的业务访问能力，存储和管理的文件数、存储对象不少于100亿个；具备百亿级别文件/对象的检索功能，可根据文件/对象唯一标识精确检索。 六、 系统特性 1) 控制节点支持单台以及多台节点集群，在不同控制节点进行多份元数据备份；同时在元数据节点全部损坏情况下，从已有的存储节点中恢复系统元数据。 2) 支持存储节点、节点内硬盘级别负载均衡。 3) 支持在控制节点全部故障、存储节点出现批量故障时（有效的存储节点≥1个），存储业务不中断。 4) 支持在符合校验要求的情况下，集群中每个域均可允许至多M节点故障（M为设定的校验块数量），数据不丢失、业务不中断，读写不受影响。 5)支持在硬盘出现故障时在系统全局空闲空间内自动恢复数据，3节点集群数据恢复速度不低于2GB/S，数据恢复过程中业务不中断。 6) 单台设备支持在任意3块以上硬盘同时出现故障（符合校验要求的情况下），数据不丢失、业务不中断，读写不受影响。 7)支持改造X86通用存储设备来扩容；支持虚拟机管理和资源调度；支持容器化部署业务，支持容器业务的相互隔离 七、 视频图像功能 1) 支持基本视频功能，可以与应用平台互联、接受平台的业务调度，实现视频录像、回放、检索以及录像文件的锁定，解锁等功能。支持视频录像以文件方式被第三方应用从云存储中直接读取。 2) 支持视频业务的负载均衡和容错，存储节点或硬盘故障时自动处理，业务不中断。 3) 支持MJPEG、MPEG2、MPEG4、H.264、H.265等不同视频编码格式数据的存储。 4) 支持图片直存。 | 1 | 台 |
| 5.5 | 摄像机金属立杆L12-15 |  | 金属立杆设备，热镀锌管，立杆高度6.5米，立杆杆径360-300mm，厚度8mm；立杆底座法兰700x700mm，厚度20mm，横臂法兰450x450mm，厚度20mm，横臂杆径300-100mm，横臂长度12至15米，地龙为长1.8米，包含8根直径36 mm钢筋（定位板5.0 mm厚）、辅材费（φ32 mm 管+φ110 mm管 PVC等相关材料）。 | 15 | 根 |
| 5.6 | 前端控制箱等配套 |  | 1、箱体采用热镀锌板材料制作，静电喷塑，防腐蚀。厚度≥1.2mm，箱体高度≥550mm；宽度≥450mm；深度≥250mm。含220V电源防雷器，超过16A 220V自动重合闸，4个国标5孔插座，光纤盘，32A空开，散热风扇，LED照明灯。功能模块配置：智能中控模块1个，4路网络防雷模块1个，DC12V 5A/4路集中供电电源模块1个。按要求丝印门板图案。箱体采用防雨设计，具备密封装置，箱体防护等级符合《外壳防护等级(IP 代码)》（GB 4208-2008）中IP55的等级要求。有过载、漏电、浪涌和短路保护装置。 2、工作温度区间范围-55℃～+85℃，工作湿度≤ 95%RH；机箱工作电压范围AC160V～AC265V。 3、全背板式设计，功能单元采用插卡式模块结构，通过背板实现智能模块间所有信息互联。支持槽位识别，支持插卡防呆，槽位之中支持热插拔。 4、功能要求含触控开关。可独立更换的智能中控单元、数据防雷模块，DC、AC集中供电电源模块等。支持预留扩展4G/5G通信模块、GPS/北斗自动定位模块；尾纤、网络跳线、接地铜排等附件；箱体及所有内置设备形成完整的电磁屏蔽。 5、自动重合闸保护器。在过压/欠压/断电/漏电时自动断开，合闸前具有自动检测功能，电源检测稳定后自动合闸，具有输出过流保护并自恢复功能。 6、支持雷击次数统计，支持平台远程对防雷器的雷击次数清零。 7、设备箱门打开、高低温报警、过压/低压报警时，平台软件同步提示告警信息。 8、箱门开启报警后，可联动云台/球机设备定位拍照、联动故障报警。 9、支持免蓄电池情况下，通过运维平台实时监测设备供电状态，并提示市电掉电告警信息。 10、吸气风扇方式温控。支持自动温控功能，当箱体内温度达到设定阀值时，设备自动启动风扇，调节温度。支持监测和调节风扇转速。 11、前面板出线，配置理线槽及束线扣。 12、强弱电分离，AC强电和DC弱电分离，箱体用电和业务用电分离。 13、支持USB本地升级，导入导出配置，支持LED屏幕菜单操作升级。 14、支持外接网络摄像机并在运维软件上实时播放，外接补光灯等设备，并通过平台软件远程开/关外接设备，调节亮度、光敏Lux值、功率、温度、工作状态等。可远程选择智能补光灯的工作模式。 15、支持本地状态显示，可通过设备LED屏查看设备基本状态信息（IP地址、光纤及网口工作状态、箱门开关状态，照明灯开关，风扇状态，防雷器状态，浸水检测状态，电源输入电压、输入电流、负载电流、输出电压状态、告警状态等）。 16、支持运维平台对前端智能箱批量参数设置、批量修改设备IP等。 17、支持链路发现协议，可自动发现连接拓扑，并在平台上创建设备间的连接线。 18、支持通过运维软件远程控制光交换设备和重合闸重启，支持控制电源开或关及重启。 19、电子地图功能：根据经纬度显示设备安装位置信息，并可手动编辑设备位置信息。 20、支持远程固件升级，支持批量升级，支持告警主动上报（非轮循）。 21、支持CAN总线，支持多路外接串口，可实现串口数据直接接入主控并通过主控传输。 22、支持设置自动布防和临时撤防，自动布防时，设备告警信息上送后端运维平台。 23、电源电缆：RVV 3*1.5 mm²,通过3C认证。 24、网线：超五类屏蔽双绞线。 | 15 | 套 |
| 6、视频结构化摄像机及系统平台 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 视频结构化摄像机 |  | 1、图像传感器≥1/1.8" 800万像素逐行扫描CMOS;最大分辨率:3840×2160； 2、最低照度至少为彩色：0.005Lux，黑白：0.0005Lux； 3、支持电动变焦，镜头焦距:12-55mm； 4、补光:30m; 5、压缩编码:H.265/H.264/MJPEG； 6、支持背光自适应、透雾自适应、速度自适应； 7、120dB超级宽动态，强反差场景还原真实细节； 8、支持强光抑制、曝光补偿，信噪比>45dB，背光自适应、透雾自适应； 9、人脸抓拍、人脸属性识别、人体检测、人体属性识别； 10、支持机非人分类、排队长度检测、人群密度检测、人脸检测、车辆识别、车辆二次特征检测； 11、提供MicroSD卡插槽，支持最大容量256GB内存卡； 12、音频输入接口 支持(1路LINE IN或1路外置MIC)，音频输出接口 支持(1路LINE OUT)； 13、支持1个半双工RS485接口，2路输入/1路输出开关量接口，1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 14、工作温度范围≥ -30℃～55℃;防护等级≥IP66， 6kV防浪涌； | 300 | 台 |
| 6.2 | 视频结构化平台 |  | 1、2颗64位8核处理器,48G内存，1.2T系统盘，2*GE+2*10GE网口，4U高度，38个盘位，内存48GB DDR4，支持≥24个DIMM，主频≥2933MHz； 2、支持最大磁盘数量≥38个，同时可支持8T/10T/14T/16T SATA盘； 3、提供视频管理软件，支持≥2Gbps视频存储,≥1Gbps实况转发，≥1Gbps回放，支持实况、录像回放、电视墙显示管理等； 4、支持SATA和SAS的混合使用，支持硬盘热插拔及在线更换故障硬盘，支持硬盘缓启动功能； 5、单台可并发支持存储不小于2048Mbps，转发不小于1024Mbps，回放下载不小于2048Mbps； 6、可同时支持图片存储不小于2048Mbps，图片转发不小于1024Mbps，图片HTTP下载不小于2048Mbps； 7、支持客户端启动时恢复上次使用时的状态，包括：布局、实况、轮巡、地图的窗口位置、主软件窗口的大小和位置； 8、最大支持25路回放；最大支持8路同步录像回放，并能进行同步录像回放控制（同步快进、慢放、同步跳转到指定时间点等）； 9、支持历史录像的1/16、1/8、1/4、1/2速度慢进，1/4、1/2慢退回放操作，支持×2、×4、×8、×16速度快退、快进回放操作，支持单倍数进退播放； 10、支持集群，单集群内云节点不需要独立的集群管理服务器，当任意一个节点故障时，支持将故障节点上的业务负载分担到其他节点； 11、支持多级多域管理，可支持整网不少于200个上下级域，同时支持不少于128个外域对接，平台互联可支持不小于≥7级； 12、单台能支持不少于5000个用户注册，可支持不少于800个用户同时登陆，支持不少于200个用户同时操作；可设置用户单位、角色及用户基本信息； 13、支持视频流和图片流直存，无需额外接入单独的转发服务器； 14、支持H.264、H.265等多种编码格式； 15、支持数据盘RAID5； 16、支持将关键数据备份到数据磁盘中，并产生多分拷贝，关键数据包括数据库、配置文件及录像索引文件等涉及系统正常运行的数据； 17、支持管理服务数据备份故障恢复，每天备份1次，支持最近2天的有效数据备份，支持历史数据自动清理的能力，数据清理不影响业务运行。 | 3 | 台 |
| 6.3 | 云存储专用硬盘 |  | 16TB视频云平台专用硬盘，SATA 6Gb/s，7.2K rpm，3.5-Inch(3.5-Inch Drive Bay)。 | 81 | 台 |
| 6.4 | AI解析检索服务器 |  | 1、2U双路机架服务器，处理器：两颗64位24核处理器，2.2GHZ主频； 2、内存配置不低于512GB，采用DDR4及以上规格，支持内存扩展，支持≥24个DIMM，主频≥2933MHz； 3、系统盘2*1.2T SAS系统盘，RAID1，以及 2*10TB SATA； 4、单设备最大支持配置不少于6块智能分析加速卡； 5、视频解析：人脸特征提取：单机支持同时解析192路1080P视频；图片解析：人脸特征提取：单机支持解析1080P图片1200张/秒，与视频性能非并行关系； 6、支持≥40亿条人脸结构化数据存储和检索，支持≥20亿条人脸特征数据存储； 7、支持人脸、人体、车牌、车辆、视频结构化算法等类型； 8、单节点支持10000条/s以上结构化数据推送性能，单条记录大小不小于4.5K； 9、设备应能安装在19″标准机架中，采用全模块化无线缆设计，独立主控模块、热插拔磁盘、独立电源模块； 10、具备4个独立的风扇，支持单风扇失效； 11、网络接口：2*GE+2*10GE； 12、2个热插拔1500W交流电源模块，支持1+1冗余，最大功耗：＜1350W，输入电压:100 - 240VAC,50/60Hz。 | 2 | 台 |
| 6.5 | AI视图分析加速卡 |  | AI视图分析32GB显存GPU加速卡。 | 8 | 张 |
| 6.6 | 视频结构化系统 |  | 结构化检索应用系统： 支持接入300路视频结构化摄像机； 支持车辆、人员目标的结构化数据存储及结构化语义检索； 支持人脸图片、车辆图片、人体图片、人车组合二次分析； 支持20路1080P视频摘要分析； 支持30万人脸黑名单库，5万车牌布控底库。 | 1 | 套 |
| 6.7 | 金属杆3.5米 |  | 高3.5米(不含避雷针高度）；主杆为圆柱形，杆外径114mm，厚度4.0mm热镀锌管；底座直径450mm，厚度16mm，中间开110mm圆孔，带有钢肋；离地2米处开直径80mm穿线孔，维护孔盖板与主杆有300mm铁链相连。横臂：长度2米，管径80mm，附带2个枪机底座；横臂与立杆采用法兰连接。地笼：地笼直径至少350mm，固定杆数量6根，直径20mm，长度146cm，材料：圆钢/螺纹钢、防锈型螺栓（需配置防锈垫片），6根固定杆露出地面的螺纹需做防锈处理, 避雷针高度50cm,直径1cm。 | 300 | 根 |
| 6.8 | 前端控制箱等配套 |  | 1、箱体采用热镀锌板材料制作，静电喷塑，防腐蚀。厚度≥1.2mm，箱体高度≥550mm；宽度≥450mm；深度≥250mm。含220V电源防雷器，超过16A 220V自动重合闸，4个国标5孔插座，光纤盘，32A空开，散热风扇，LED照明灯。功能模块配置：智能中控模块1个，4路网络防雷模块1个，DC12V 5A/4路集中供电电源模块1个。按要求丝印门板图案。箱体采用防雨设计，具备密封装置，箱体防护等级符合《外壳防护等级(IP 代码)》（GB 4208-2008）中IP55的等级要求。有过载、漏电、浪涌和短路保护装置。 2、工作温度区间范围-55℃～+85℃,工作湿度≤ 95%RH；机箱工作电压范围AC160V～AC265V。 3、全背板式设计，功能单元采用插卡式模块结构，通过背板实现智能模块间所有信息互联。支持槽位识别，支持插卡防呆，槽位之中支持热插拔。 4、功能要求含触控开关。可独立更换的智能中控单元、数据防雷模块，DC、AC集中供电电源模块等。支持预留扩展4G/5G通信模块、GPS/北斗自动定位模块；尾纤、网络跳线、接地铜排等附件；箱体及所有内置设备形成完整的电磁屏蔽。 5、自动重合闸保护器。在过压/欠压/断电/漏电时自动断开，合闸前具有自动检测功能，电源检测稳定后自动合闸，具有输出过流保护并自恢复功能。 6、支持雷击次数统计，支持平台远程对防雷器的雷击次数清零。 7、设备箱门打开、高低温报警、过压/低压报警时，平台软件同步提示告警信息。 8、箱门开启报警后，可联动云台/球机设备定位拍照、联动故障报警。 9、支持免蓄电池情况下，通过运维平台实时监测设备供电状态，并提示市电掉电告警信息。 10、吸气风扇方式温控。支持自动温控功能，当箱体内温度达到设定阀值时，设备自动启动风扇，调节温度。支持监测和调节风扇转速。 11、前面板出线，配置理线槽及束线扣。 12、强弱电分离，AC强电和DC弱电分离，箱体用电和业务用电分离。 13、支持USB本地升级，导入导出配置，支持LED屏幕菜单操作升级。 14、支持外接网络摄像机并在运维软件上实时播放，外接补光灯等设备，并通过平台软件远程开/关外接设备，调节亮度、光敏Lux值、功率、温度、工作状态等。可远程选择智能补光灯的工作模式。 15、支持本地状态显示，可通过设备LED屏查看设备基本状态信息（IP地址、光纤及网口工作状态、箱门开关状态，照明灯开关，风扇状态，防雷器状态，浸水检测状态，电源输入电压、输入电流、负载电流、输出电压状态、告警状态等）。 16、支持运维平台对前端智能箱批量参数设置、批量修改设备IP等。 17、支持链路发现协议，可自动发现连接拓扑，并在平台上创建设备间的连接线。 18、支持通过运维软件远程控制光交换设备和重合闸重启，支持控制电源开或关及重启。 19、电子地图功能：根据经纬度显示设备安装位置信息，并可手动编辑设备位置信息。 20、支持远程固件升级，支持批量升级，支持告警主动上报（非轮循）。 21、支持CAN总线，支持多路外接串口，可实现串口数据直接接入主控并通过主控传输。 22、支持设置自动布防和临时撤防，自动布防时，设备告警信息上送后端运维平台。 23、电源电缆：RVV 3*1.5 mm²,通过3C认证,符合国家标准。 24、网线：超五类屏蔽双绞线。 | 300 | 套 |
| 7、高清卡口平台系统扩容（车辆二次分析） |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 高性能AI计算服务器 |  | 一、高性能计算机框 高性能计算服务器机框，4U标准机架，4个N+1冗余的1200W电源。每台机框可支持最大接入6个高性能计算服务器单元。 1、设备具有超高计算密度，标准4U机框设备； 2、最多可支持6个高性能GPU计算单元节点，每个计算单元可支持2块GPU卡片，整机最多可支持12块GPU卡； 3、针对本次项目需配备至少1台机框设备。 4、在设备有空余节点槽位的情况下，支持直接在线扩容，不必系统断电。 5、整机采用全模块化设计，每个电源，节点均支持在线热插拔。 6、系统电源通过80PLUS国际认证，为白金电源，转换效率不低于94%。 7、配备N+1冗余电源，确保系统供电； 二、高性能计算节点 本期项目本期项目要求配置至少6台高性能计算单元。 每台高性能计算单元性能不低于如下参数：1*64位多核CPU、2* NVDIA GTX 1080 GPU、内存32GB、2*千兆网络接口、64G msata硬盘，含集群管理软件； Windows svr 2008/CentOS 7.2可选。 1、采用X86架构，插拔式计算节点； 2、每个计算单元节点采用Intel或同等及以上的高性能多核CPU，每个节点CPU 核数≥4核，主频≥3.2GHz； 3、2*高性能NVIDIA GTX 1080 PCIe GPU卡片或同等及以上卡片。 4、内存不小于32GB。 5、120G SSD系统盘； 6、2*千兆网络接口； 7、含服务器集群管理软件； 8、支持人像分析、车辆分析、视频结构化等各类深度学习算法的部署和应用； 9、应内嵌基于车辆智能分析算法部署环境组件以及车辆智能分析算力资源均衡调度服务模块，有效提升及优化车辆智能分析系统所承载的高负载、高运算的处理性能要求，动态资源均衡的系统分配机制。 | 2 | 台 |
| 7.2 | 高密度服务器 |  | 一、高密度计算服务器 19英寸2U高标准机架式服务器机箱，最大可插4个计算节点，每个计算节点配置3个3.5寸/2.5寸兼容的硬盘槽位，共12个硬盘槽位； 含两个1600W冗余白金电源，电源输入范围：100-127VAC、200-240VAC,50/60Hz。 1、设备采用高密度堆叠架构，标准的2U机框，最大支持4个计算节点，每个计算节点均相当于一台常规服务器。 2、设备支持1+1电源冗余备份，设备运行工程中电源如有失效，可直接在线更换，系统在单个电源供电下仍可正常工作。 3、系统电源通过80PLUS国际认证，为白金电源，转换效率不低于 94%。 4、设备采用全模块化无线缆设计，每个电源，硬盘，计算节点均支持热插拔。 5、设备支持直接在线扩容，在设备有空余节点槽位的情况下，可以直接将新的计算节点插入机框的空余槽位，无需系统断电。 6、设备的每个计算节点均采用独立散热，当一个节点风扇失效时，不会影响到其它节点的正常工作，并且风扇可随对应的节点一起拔出，更换风扇后再随节点一起插入整机即可。 7、设备支持高数据可靠性，硬盘损坏后可在线更换，数据自动从备份中恢复。 8、设备支持2个千兆网口，设备最大可支持12块硬盘，支持企业级硬盘。 二、高密度计算节点 本期项目要求配置至少6台高密度服务器计算节点。 每台高密度服务器计算节点：应包含2颗英特尔® 至强® 处理器E5-2620V4(8核/16线程，主频 2.1GHz，20MB 缓存) 或同等及以上性能的处理器；128G内存；3个RJ-45以太网接口(10/100/1000M自适应)，应配置≥1块480GB SSD盘，SATA 2.5inch；≥2块4T硬盘，4000GB, 7.2K RPM, 6Gb/s, 64MB cache, SATA, 3.5 inch。 1、设备应为X86标准服务器； 2、应采用英特尔® 至强® 或同等及以上性能的处理器，拥有高性能的计算能力，每个计算节点支持2颗英特尔® 至强® 处理器E5-2620V4(8核/16线程，主频 2.1GHz，20MB 缓存) 或同等及以上性能的处理器； 3、单个节点支持8通道内存，每个计算节点内存128G； 4、设备采用独立散热，当一个节点风扇失效时，不会影响到其它节点的正常工作，并且风扇可随对应的节点一起拔出； 5、可支持不小于3个硬盘插槽，可同时支持机械硬盘和SSD硬盘； 6、应配置≥1块1.2TB SSD（闪存阵列），PCIE接口；≥2块480GB SSD盘，SATA 2.5inch；≥1块4T硬盘，4000GB, 7.2K RPM, 6Gb/s, 64MB cache, SATA, 3.5 inch。 7、支持至少3个RJ-45以太网接口(10/100/1000M自适应)； 8、可扩展支持2个万兆以太网接口； 9、可扩展支持HBA接口； 10、支持一个VGA接口，2个USB接口； 11、应内嵌基于车辆智能分析算法调度服务运行环境组件，有效提升及优化车辆智能分析系统的高负载、高运算的处理性能要求。 | 2 | 台 |
| 7.3 | 车辆二次分析软件扩容服务 |  | 将新增标准卡口接入原有柳州公安天网高清卡口平台系统，使车辆二次分析性能从原有日过车量400万扩容至1000万。高清卡口平台车辆二次分析系统包含： 基础框架：用户管理、系统管理等；车辆二次分析引擎：车标、细分车型、车身颜色等二次识别；综合搜车模块：语义检索、车标检索、细分车型检索等；以图搜车模块；提供落脚点分析、隐匿车辆分析、假套牌分析技战法。 卡口接入模块：与第三方卡口平台进行对接，接入卡口平台数据供分析系统使用。 1、系统应支持对实时过车进行二次分析，识别出车辆的基本特征，包括：号牌号码、号牌颜色、车辆颜色和车辆类型等的功能；识别出车辆的车标信息、细分类型的功能；在原有系统基础上，日过车量扩容至1000W，投标人应在投标前做好调研工作。 2、系统应支持对卡口信息进行检索，检索条件包括号牌号码、行政区域、号牌颜色、车道类型、经过时间、设备位置等，其中号牌号码支持精确查询和模糊查询(可以模糊任意多位)的功能； 系统应支持对卡口车辆图片进行四幅查看并快速翻页； 系统应支持对卡口查询结果进行图片下载、数据下载和全部下载的功能； 3、系统应支持根据输入文字内容（包括：时间、车身颜色、车标、细分车型等）进行语义分析，自动检索出符合条件的车辆信息的功能； 4、系统应支持根据车辆经过的起止时间检索符合条件的车辆信息的功能；支持根据行政区域和设备位置检索符合条件的车辆信息的功能； 5、系统应支持根据号牌号码或号牌颜色检索符合条件的车辆信息，其中号牌号码支持精确查询和模糊查询(可以模糊任意多位)的功能； 6、系统应支持根据车辆的车标检索符合条件的车辆信息，车标支持以图片的方式进行选择的功能； 7、系统应支持根据车辆的细分类型、车身颜色检索符合条件的车辆信息的功能； 8、系统应支持通过多个检索条件对车辆进行复合检索的功能； 9、系统应支持检索出来的结果以图片形式展示，检索结果能够翻页的功能； 10、系统应支持鼠标移动到过车图片上展开数字放大镜对图片进行放大查看的功能； 11、系统应能支持基于车辆类别进行检索的功能； 12、系统应支持基于车辆车顶、、车内摆放物、车灯、车标等特征进行检索的功能； 13、系统应能支持对语义检索的结果进行一键取证入库的功能； 14、系统应支持对历史视频进行分析，通过指定卡口和时间段新建分析任务的功能； 15、系统应支持通过任务名称、起止时间等条件进行任务检索，查看任务处理状态，并可查看任务分析结果的功能； 16、系统应支持输入车辆照片自动进行检索，按照相似度从高到低展示相似的过车车辆图片，匹配记录数和匹配相似度可配置的功能； 17、系统应支持设定嫌疑车辆经过的多个点位，自动分析出与此轨迹相似的车辆，并按照出现频次从高到低的顺序进行排列展示的功能； 18、系统应支持设定高危时段、检测日期、出现频次以及设备位置，自动分析出符合条件的车辆，并按照出现频次从高到低的顺序进行排列展示的功能； 19、系统应支持设定已知车辆（犯罪嫌疑车辆或受害车辆）的号牌号码和时间段，系统自动分析出此时间段内跟踪已知车辆的嫌疑车辆，并按照跟车频次从高到低的顺序进行排列展示的功能； 20、系统应支持自动分析一段时间内在特定区域反复出现的嫌疑车辆，并按照出现频次从高到低的顺序进行排列展示的功能； 21、系统应支持自动分析一段时间内晚上出现频次高于白天出现频次的嫌疑车辆，并按照昼夜出现频次差异从高到低的顺序进行排列展示的功能； 22、系统应支持自动分析一段时间内晚上出现频次较高的嫌疑车辆，并按照出现频次从高到低的顺序进行排列展示的功能； 23、系统应支持设定特定区域及时间段，自动分析该时间段内反复出现的非法营运车辆，并按照出现频次从高到低的顺序进行排列展示的功能； 24、系统应支持根据同一号牌出现的地点和时间，自动分析出疑似套牌的车辆，并查看此车辆在不同地点经过的图片的功能； 25、系统应支持自动分析出一段时间内初次入城的车辆，并可查看该车辆当时出现的图片的功能； 26、系统应支持自动分析出疑似弃置一段时间的车辆，可查看该车辆的图片，弃置时间可配置的功能； 27、系统应支持对多个案件的案发地点周边卡口过往车辆进行分析，列出多起案件周边卡口出现次数较多车辆，按出现次数从高到低进行排列，并列出对应案发时间段内的的过车照片记录的功能； 28、系统应支持对于车辆技战法可设定号牌的过滤规则，支持包含与剔除两种模式，并可对分析结果进行导出的功能； 29、系统应支持自动分析出指定时间内在指定多个地点都出现过的车辆，并以图片和列表形式展示的功能 ； 30、系统应支持输入车牌号码、时间段对单个车辆进行布控的功能； 31、系统应支持输入车辆号牌的某几位进行模糊布控的功能； 32、系统应支持在地图上选择区域，对该区域内所有无牌车辆、指定号牌车辆进行布控的功能； 33、系统应支持有权限用户对布控车辆进行审核、审批及撤控反馈的功能； 34、系统应支持根据号牌号码、号牌颜色、布控状态、布控时段、严重等级、布控等级及布控单位对布控信息进行查询的功能； 35、系统应支持以csv方式导出布控信息的功能； 36、系统应支持对车辆进行布控进行分级审核，支持安全带、遮阳板、黄标车、危险品车检测布控的功能； 37、系统应支持对单个位置某一天的车辆流量进行统计，统计信息包括：总流量、本地车牌、本地车牌比例、外地车牌、外地车牌比例、军警车牌、军警车牌比例、非机动车、非机动车比例、蓝牌流量、白牌流量、黄牌流量、黑牌流量等，并以柱状图的形式展示每个小时车辆流量，并可以csv的格式导出的功能； 38、系统应支持对所有位置某一天的车辆流量进行统计，统计信息包括：总流量、本地车牌、本地车牌比例、外地车牌、外地车牌比例、军警车牌、军警车牌比例、非机动车、非机动车比例、蓝牌流量、白牌流量、黄牌流量、黑牌流量等，并可以csv的格式导出的功能； 39、系统应支持对单个位置某个月的车辆流量进行统计，统计信息包括：总流量、本地车牌、本地车牌比例、外地车牌、外地车牌比例、军警车牌、军警车牌比例、非机动车、非机动车比例、蓝牌流量、白牌流量、黄牌流量、黑牌流量等，并以柱状图的形式展示每天车辆流量，并可以csv的格式导出的功能； 40、系统应支持对所有位置某个月的车辆流量进行统计，统计信息包括：总流量、本地车牌、本地车牌比例、外地车牌、外地车牌比例、军警车牌、军警车牌比例、非机动车、非机动车比例、蓝牌流量、白牌流量、黄牌流量、黑牌流量等，并可以csv的格式导出的功能； 41、系统应支持根据行政区域、卡口位置以及时间段对车辆的归属地进行统计，统计各地车牌数量，并以柱状图和饼状图方式进行展示的功能； 42、系统应支持对首页进行展示并快速查看大数据分析、技战法、稽查布控简要内容的功能； 43、系统应支持对车辆停驻时间进行统计分析的功能； 44、系统应支持对主副驾驶位置遮阳板是否放下进行检测分析的功能；对主副驾驶是否系安全带进行检测分析的功能；对单个车辆套用多个车牌进行分析的功能；对驾驶人员是否打电话进行检测分析的功能； ★45、系统应支持对红色、黄色、绿色、蓝色、白色、灰色、黑色、紫色、粉红色、棕色10种车身颜色进行识别的功能； ★46、系统应支持识别的车标（厂商）种类≥440种； 47、系统应支持识别车型为15种，车辆类别包括：单厢轿车、两厢轿车、三厢轿车、SUV、MPV、跑车、皮卡、面包车、中客、大客、微型卡车、轻型卡车、重型卡车、中型卡车等； ★48、系统应支持识别的细分类型种类≥5350种。 | 1 | 套 |
| 8、重点区域监控点存储扩容 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 云存储 |  | 对监控图像进行集中式的统一存储和管理，具备数据整合与协同处理能力，满足弹性扩展、安全可靠、自动化管理等要求。云存储产品需达到如下指标： 支持硬盘热插拔； 支持2个万兆光口接口； CPU 核数≥4核，主频≥3.2GHz，≥8GB内存； 含高性能云存储系统，单台设备既可作为控制节点，也可作为存储节点，也可作为控制存储一体节点； 控制节点支持三台以上集群部署，任何控制节点损坏业务不受影响； 存储节点支持纠删码数据离散冗余存储方式和副本冗余方式，提供跨节点数据保护能力，确保数据完整性和可靠性； 支持数百PB级存储容量横向平滑扩展； 支持与监控业务平台、图像资源库等业务系统对接；单台云存储设备配置的容量不低于144T； 一、 设备硬件特性 1) 双冗余电源，冗余风扇，支持电源、主板、风扇可直接插拔。 2) 支持2个万兆光口接口，可实现双平面网络特性，支持数据存储的网络负载均衡，支持业务地址在不同网口的漂移，提供网络的高可靠特性。 3) 支持BBU电池保护模块，在系统处于异常断电的情况下，缓存数据不丢失。 二、 集群功能 1) 支持分布存储架构，单台设备可独立配置为控制节点或存储节点，也可配置为控制和存储一体节点。 2) 支持单台工作模式、非对称式分布存储架构以及对称分布存储架构。 3) 支持系统在线增加节点设备进行横向平滑扩展，业务不中断；支持在线移除节点设备，业务不中断。 三、管理功能 1) 支持通过WEB方式对云存储集群的软硬件进行统一化集中管理，实现集群的配置、资源使用状态监控、运行状态、性能监控、在线批量升级、系统日志查询、故障报警及一键升级等功能。 2) 支持SNMP网管接口 四、 硬盘功能 1) 支持单个槽位硬件上下电操作。 2) 内置SSD硬盘。 3) 支持3T、4T、6T、8T硬盘混合使用（单台云存储设备配置的容量不低于144T）。 4) 支持企业级、监控级硬盘混合使用。 5) 支持硬盘休眠。 6) 支持启动过程中硬盘次序上电。 7) 支持硬盘热插拔，硬盘热插拔过程中，数据不会丢失，也不会由于热插拔而重建。 8) 支持硬盘在单个设备节点内的漫游以及在不同节点间的漫游，漫游过程中，数据不会丢失，也不会由于漫游而重建。 五、 存储特性 1) 支持N+M（跨节点，跨机柜）数据块冗余及副本冗余模式。 2) 支持对每个文件或对象选择不同的冗余保护模式； 3) 支持数据块直存，无文件系统。 4) 单个文件可支持EB级。 5) 支持单数据文件切分成数据块，由多台存储节点并发完成读、写。 6) 支持域管理，实现存储节点的虚拟化整合及同一命名；支持≥9万个虚拟配额存储资源池的划分，并可按需扩大或缩小。 7) 支持分域管理，单个域中设备的接入同一交换机，实现数据流控制。 8) 支持扩展至数百PB级以上存储容量，容量随节点数平滑扩展，扩容过程业务系统不感知，存储业务不中断。 9) 支持在线扩/缩容；扩容模式下，支持即扩即用、直接添加硬盘或者添加存储节点的IP地址，系统存储空间即可快速自动扩容。支持选择数据均衡迁移或者不迁移策略，迁移策略下支持业务负载均衡，数据在存储节点及硬盘层面均达到负载均衡。 10) 单台存储节点的读写性能支持16Gbps，转发性能≥12Gbps，录像下载性能≥12Gbps；小文件的写入能力不低于每秒2万个，读取能力不低于每秒2万个； 11) 支持开放的SDK接口、iSCSI接口、POSIX接口、NFS接口、FTP接口、S3接口、CIFS接口及HDFS等数据接口。支持不同接口跨协议数据共享访问。从一个接口写入的数据可从另外一个接口直接读出。 12) 支持Windows、Linux、C/C++及JAVA等应用环境。 13) 支持视频、图片及各类文件的混合存储，支持对存储视频进行保护，不可直接修改。 14)支持不低于10000个客户端的业务访问能力，存储和管理的文件数、存储对象不少于100亿个；具备百亿级别文件/对象的检索功能，可根据文件/对象唯一标识精确检索。 六、 系统特性 1) 控制节点支持单台以及多台节点集群，在不同控制节点进行多份元数据备份；同时在元数据节点全部损坏情况下，从已有的存储节点中恢复系统元数据。 2) 支持存储节点、节点内硬盘级别负载均衡。 3) 支持在控制节点全部故障、存储节点出现批量故障时（有效的存储节点≥1个），存储业务不中断。 4) 支持在符合校验要求的情况下，集群中每个域均可允许至多M节点故障（M为设定的校验块数量），数据不丢失、业务不中断，读写不受影响。 5)支持在硬盘出现故障时在系统全局空闲空间内自动恢复数据，3节点集群数据恢复速度不低于2GB/S，数据恢复过程中业务不中断。 6) 单台设备支持在任意3块以上硬盘同时出现故障（符合校验要求的情况下），数据不丢失、业务不中断，读写不受影响。 7)支持改造X86通用存储设备来扩容； 七、 视频图像功能 1) 支持基本视频功能，可以与应用平台互联、接受平台的业务调度，实现视频录像、回放、检索以及录像文件的锁定，解锁等功能。支持视频录像以文件方式被第三方应用从云存储中直接读取。 2) 支持视频业务的负载均衡和容错，存储节点或硬盘故障时自动处理，业务不中断。 3) 支持MJPEG、MPEG2、MPEG4、H.264、H.265等不同视频编码格式数据的存储。 4) 支持图片直存。 | 36 | 台 |
| 9、网络及安全设备 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 业务汇聚交换机 |  | 1、设备性能：交换容量≥4.8Tbps, 包转发率≥1600Mbps； 2、设备配置：提供万兆SFP+光口≥48个，40GE/100GE QSFP28光口≥6个，标准USB接口≥1个，ETH管理接口≥1个，提供可拔插交流电源模块≥2个，提供可拔插风扇模块≥4个，提供万兆多模光模块28个； 3、三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4、IPV6动态路由协议； 4、支持IP报文分片重组； 5、可靠性：支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection）； 6、DC特性：支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，支持QinQ Access VXLAN，支持ESI（Ethernet Segment Identifier）多归接入； 7、支持IPCA，用于故障定位； 8、支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracer； 9、安全性：支持防止Dos、arp攻击和ICMP攻击，支持支持微分段，支持支持NSH ； 10、流量分析：支持sflow，支持Netstream； 11、配置和维护：支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH，支持Telemetry, 支持配置回滚。 | 8 | 台 |
| 9.2 | BMC管理交换机 |  | 1、设备性能：交换容量≥758Gbps, 转发性能≥252Mbps； 2、设备配置：提供千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个，配置标准USB接口≥1个，支持业务扩展插槽数≥1个,支持模块化可插拔电源槽位≥2个，提供可拔插交流电源模块≥1个,支持模块化可拔插风扇槽位≥2个，提供可拔插风扇模块≥2个，提供4个万兆多模光模块； 3、IP路由：支持RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等路由协议，支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道； 4、纵向虚拟化：支持纵向虚拟化功能； 5、VxLAN：支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署； 6、MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS/VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS； 7、安全：持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击，支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性； 8、可靠性：支持真实业务流实时检测技术，实时检测网络故障； 9、网络管理：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 | 8 | 台 |
| 9.3 | 安全网关 |  | 1、硬件架构：内置模块化双电源；支持内置可插拔风扇； 2、设备配置：千兆电接口≥8个，万兆光接口≥6个，2个40GE光接口，万兆多模光模块≥4个，USB接口≥1个；配置≥1块2.5英寸240GB固态硬盘； 3、设备性能：整机吞吐量≥40Gbps，最大并发连接数≥1200万，每秒新建连接数≥40万； 4、策略管控:能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置； 5、策略管理：支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议； 6、病毒防护：可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3等协议的病毒防护； 7、支持源地址转换、目的地址转换、双向地址转换及端口转换多种NAT策略； 8、支持基于源地址、目的地址、应用的连接限制。 | 2 | 台 |
| 9.4 | 安全边界防火墙 |  | 1、硬件架构：内置模块化双电源；提供内置可插拔风扇； 2、设备配置：千兆电接口≥8个，万兆光接口≥8个，2个40GE光接口，USB接口1个，万兆多模光模块4个；1块固态硬盘-240GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-2.5英寸，SSL VPN并发授权数100个； 3、设备性能：整机吞吐量≥40Gbps，最大并发连接数1200万，每秒新建连接数≥40万； 4、支持独立的应用协议规则特征库，应用特征库可在线或本地更新，支持自定义应用特征； 5、高可用性：支持AA（负载均衡）、AS（主备）及SP（连接保护）双机工作模式。 | 2 | 台 |
| 9.5 | 安全边界IPS |  | 1、硬件架构：标准机架的专业IPS设备，内置双电源； 2、设备配置：配置40GE光口≥2个、10GE光口≥8个、GE电口≥8个、USB接口≥1个、万兆多模光模块≥4个，1块固态硬盘-240GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-2.5英寸；提供IPS、AV特征库升级服务； 3、设备性能：IPS检测吞吐量≥13Gbps,并发连接数≥1100万，每秒新建连接数≥35万； 4、入侵防护：配置入侵防护功能模块，入侵防御签名库数量不少于7500条，能够防范各种应用层攻击，包括但不限于：后门程序，木马程序，间谍软件，蠕虫，僵尸主机，异常代码，协议异常，扫描，可疑行为审计类等，能够对跨站攻击、SQL注入等WEB攻击行为进行有效防护； 5、应用识别：支持不少于6000种的应用识别能力。 | 2 | 台 |
| 9.6 | DDOS |  | 1、硬件要求：提供千兆电口≥2个，配置≥4个万兆光模块， USB接口≥2个，配置冗余电源； 2.、性能及部署：清洗吞吐量≥10Gbps（64字节）； 3、网络层攻击防御能力：具备对常见DDoS攻击能有效的识别及阻断； 4、智能化防御：具备根据转发流量判定防御策略是否有效，给出漏防或者误防告警，提醒管理员优化防御策略，并支持用户根据自身业务特点自定义漏防和误防策略。 | 1 | 台 |
| 9.7 | 安全态势感知系统 |  | 1、支持全方位安全态势呈现； 2、支持全局展示资产概况，例如全部资产数/安全域数、业务系统数、安全域资产分布； 3、支持对资产漏洞的全面检测对漏洞的修复结果进行跟踪闭环，支持对安全事件、外部攻击者等维度进行自定义设置实现实时告警展示； 4、支持展示未处置威胁地址列表，可对威胁地址进行封禁、解封、忽略等处置动作； 5、支持关联分析攻击日志、资产漏洞、网络流量变化、威胁情报、第三方安全日志等数据源进行安全事件有效判定，发现失陷主机，提升告警准确性，减少误报；针对威胁事件进行原始数据全包追溯，实现精确溯源举证； 6、支持多种攻击检测引擎、病毒检测引擎结合威胁情报有效识别高危攻击、病毒木马等已知威胁；支持资产全生命周期自动管理； 7、支持安全大数据智能分析技术为核心，结合主/被动检测、威胁情报、攻击行为建模、失陷主机检测等技术； 8、支持安全事件可视化，具备全网威胁可视化、全网流量可视化、资产及脆弱性可视化等功能，评估安全状态并决策处置； 9、千兆电口≥4个，万兆光口≥2个,冗余电源,存储≥32TB，内存≥128G。 | 1 | 套 |
| 9.8 | 堡垒机 |  | 1、硬件规格：千兆电口≥6个，万兆光口≥2个, 1+1冗余电源 2、性能：支持最大字符并发≥500个，最大图像并发≥300个本次配置管理设备数量授权≥200台； 3、系统安全性：系统支持IP自动禁止功能，对连续登陆账号密码错误的来源IP自动屏蔽，可通过管理员解除屏蔽； 4、运维方式：支持C/S与B/S运维方式； 5、运维授权：支持在授权基础上设定双人复核登陆； 6、运行时间：大于75000小时。 | 1 | 台 |
| 9.9 | 日志审计 |  | 1、硬件规格：综合日志审计，支持≥200日志源,电口≥6个，光口≥4个,配置不少于2T*3硬盘双电源； 2、处理性能：支持审计≥200个日志源； 平均处理能力（每秒日志解析能力EPS）：≥3000EPS；峰值处理能力（每秒日志解析能力EPS）：≥12000EPS； 3、支持不少于以下文件方式进行数据采集：Syslog、SNMP Trap、Netflow、FTP、SFTP、SCP，支持通过Agent采集日志数据；日志分析：支持自定义审计规则与关联规则，支持网站攻击、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则； 4、日志查询：支持日志里做任意的关键字及其它的检索条件，在秒级里返回查询结果； 5、运行时间：大于70000小时。 | 1 | 台 |
| 9.10 | 数据库审计 |  | 1、配置双电源。 2、内存不小于16G，硬盘容量不小于4T。 3、不少于6个千兆电口。 4、审计处理能力≥6Gbps,峰值SQL处理能力≥50000条/秒，日志存储能力≥20亿条； 5、数据库实例数：无限制支持个数据库服务器或实例审计，据机器性能。 6、支持国际主流数据库： Oracle、MySQL、SQLserver、DB2、Sybase、Informix、Teradata、PostgreSQL、cache）。 7、支持国产数据库：达梦、南大通用、人大金仓、神通、浪潮KDB、湖南上容、翰高。 8、支持非关系型数据库：Hive、Hbase、MongoDB等。 9、支持扫描网络中的开放的服务，自动发现网络中存在的数据库系统，能够自动或手动将这些服务进行安全防护，支持将扫描到的服务进行图表展示和报表导出。 10、内置SQL注入特征规则库，特征库存储常见的SQL注入行为特征规则，支持特征码自定义配置。 11、内置危险操作规则库配置，支持自定义配置。 12、支持SQL命令的细粒度审计和分析，并记录详细的用户行为信息，包括该语句执行的时间、用户名、IP地址、MAC地址、客户端程序名以及SQL语句等信息，对数据库操作进行审计，可对查询，新增，修改，删除等行为进行监控。 13、支持挎包的SQL语句进行拼接功能，能够完整解析与审计超长SQL语句（至少不低于2M）。 14、可以对网络中存在的SQL注入、缓冲区溢出、权限提升等漏洞攻击行为进行审计和告警。 15、检测数据库账户是否存在弱口令。 16、提供管理员权限设置和分权管理，提供三权分立功能，系统可以对使用人员的操作进行审计记录，可以由审计员进行查询，具有自身安全审计功能。 | 1 | 台 |
| 9.11 | 安全风险监测预警平台 |  | 1、配置不低于8核CPU，主频不低于2.1 GHz，内存不低于64GB，存储不低于1T，千兆电口不低于4个，扩展插槽不低于6个，无限地址扫描授权。 2、支持端口指纹识别，对目标资产进行多维度信息探测，支持场景下全资产盘点包括：操作系统识别、中间件识别、数据库识别、开启端口与服务识别、网络设备识别、安全设备识别，须具备视频网主流品牌前端设备的识别能力。 3、报表内容包括但不限于：资产汇总、资产分析、资产详情。 4、可检测任务可发现目标范围内在线的资产，可检测到在线资产的 IP 地址、 MAC 地址、操作系统、设备类型、设备厂商、设备型号、软件版本，并在报告中展示设备开放的高危端口 。 5、具备视频专网场景检测能力，具备对前端摄像头漏洞及弱口令的识别能力（IPC视频监控摄像头）。 6、能生成视频网络场景的专业安全检测报告。 7、具备高危事件预警能力，能够对最新安全事件、高危漏洞及时更新推送平台，同时资产异常情况进行实时预警通知。 8、具备违规内联检测能力，可检测出私接WIFI、BYOD设备。 9、具备安全可视化监测大屏，7×24h监控资产状态及安全风险态势。可展示当前安全评分，前端监控设备统计，最新安全风险包括：时间、资产、风险以及风险级别。 | 1 | 套 |
| 9.12 | 漏洞扫描 |  | 1、配置不少于6个千兆电口，冗余电源；本次配置不少于120个并发扫描IP地址或域名总数。 2、支持系统扫描、Web扫描、数据库扫描、安全基线检测、弱口令扫描等扫描能力。 3、支持60000条以上系统特征库。 4、具备高危漏洞的检测能力。 5、 产品对高危漏洞提供验证功能。平台自动对漏洞进行验证、判断，并提供安全检测报表。 | 1 | 台 |
| 9.13 | 网管平台 |  | 1、硬件规格：不低于20核CPU,主频不低于3.2 GHz ，不低于64G内存，不低于2400GB SAS HDD硬盘,支持Raid0,1,10,5,6,50,60，含掉电保护，支持不低于2G缓存，不少于4*GE电口； 2、系统支持大规模网络管理能力，单套支持管理不少于20000台设备； 3、系统支持双机部署，当主机宕机时，支持迅速切换到备机，保证网络的持续监控； 4、系统提供用户的分权分域功能，为不同的用户分配不同的设备管理范围和操作权限；提供用户账号和密码的设置策略；提供登录IP地址段和登录时间的设置；支持在线用户查询，并能够强制在线用户退出； 5、系统提供系统日志、操作日志、安全日志； 6、系统提供丰富的北向接口，提供告警、性能、资源等数据给上层系统； 7、系统提供拓扑管理，能够以拓扑方式显示设备以及设备间的连接关系，拓扑上能够提供设备、链路的状态显示和刷新，能够提供设备和链路的信息，如：设备名称、设备IP、接口速率、带宽利用率等。 | 1 | 台 |
| 9.14 | 视频接入安全分析平台 |  | 1、硬件规格：不低于20核CPU, 主频不低于3.2 GHz ，内存不低于32G, 硬盘不低于2400GB SAS HDD或不低于 960G SSD+64GB SSD硬盘,不少于4个千兆电口，不少于6个万兆光口； 2、系统通过网关上报的实时监测数据分析后可获得网络内设备的信息，与系统数据库进行对比，鉴别设备的合法性； 3、系统对网络互联边界进行发现与管理，对所有设备入网进行控制，对终端进行入网健康检查； 4、系统提供可视化 IP 地址使用信息，根据网内 IP 地址情况，管理人员可快速辨别当前地址的状态； 5、系统可实现非法设备告警或者告警并阻断的管控措施。 6、系统告警模块内置多种告警触发事件（网络入侵、MAC 变化等），支持对发生事件类型自定义告警等级（警告、严重、致命）； 7、系统提供 IP 管理报表、资产报表、可用性报表、告警报表，管理人员可根据图表分析结果对存在的安全薄弱点进行安全加固，提高网络防护； 8、支持GIS地图展示，支持通过设备地理分布地图对设备状态进行监控，支持显示全部设备、待准入设备、冲突设备、故障设备、行为异常设备；支持选择显示范围，显示设备详情；支持设备经纬度，支持调整和保存设备位置； 9、兼容CVE 、CNVD、CNNVD等主流标准，支持XSS注入、本地文件包含、代码执行、缓冲区溢出、拒绝服务、命令执行、认证绕过、任意文件读取、弱密码、未授权访问、文件包含、信息泄露、越权访问等安全脆弱性类型。 | 1 | 台 |
| 9.15 | 技术实施服务 |  | 面向交付站点的迁移、实施需求分析、现网配置分析、迁移业务、应用逻辑可用性验证方案撰写，含IP/VLAN、二层特性、路由协议、QOS特性、MPLS特性、网管，涉及视频类业务、带外网管业务测试验证。同时，对实施配置脚本联调和验证、目标网络功能性联调和验证，含IP/VLAN、二层特性、路由协议、QOS特性、MPLS特性、网管。 | 1 | 项 |
| 10、视频联网共享对接（950路并发） |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 视频图像平台及共享对接服务 |  | 平台达到950路的并发处理能力。本次建设的视频图像平台需遵循并符合GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》及《公安视频图像分析系统》(GA/T1399)；按照《公安视频图像信息应用系统》（GA/T1400）国家标准要求建设图像库，实现视频图像信息与柳州市公安局视频图像数据库兼容对接，与广西公安厅视频图像信息平台对接，保证数据有效性和图片数据有效性；同时满足广西公安厅下发的《2021年广西公安视频图像智能化建设及应用考核方法》相关考核标准及要求，满足相关数据交互、资源共享。视频图像信息包括：视频、图像、以及与视频和图像相关的文件，及其所包含的人员、车辆、物品、场景等全量信息。 1）监控联网平台升级扩容模块，可实现NVR、前端编码器和网络摄像机接入管理，电视墙集中管理，用户登录认证，对从机的接入管理功能，并可实现前端的视频码流中心存储、集中转发。 2) 支持平台级联组网，支持平台堆叠组网，支持平台堆叠和级联混合组网，扩展前端接入、媒体转发和录像能力。 3) 支持4K、QXGA、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、4CIF、CIF、QVGA、QCIF等主流视频分辨率。 4) 支持H.264、H.265等视频编码格式。 5) 支持多画面同时浏览，支持画面轮巡及预案轮巡。 6) 支持实时浏览窗口风格自定义功能，支持PTZ抢占。 7) 支持即时回放，可在实时浏览过程中倒退查看录像，回放时间进度可调节。 8) 支持平台录像、前端录像、客户端本地录像等多种录像方式，支持单路录像分时段回放。支持录像点播按秒定位，支持录像下载按秒定位，支持录像批量下载。 9) 支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制。 10) 支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区，支持在不同的存储设备上，以不同的存储方式存储的设备进行统一检索并回放。 11) 支持一机双屏或多屏功能，单个客户端可同时视频浏览、录像管理或电视墙或电子地图。 12) 支持屏间操作，可以将任意视频浏览窗口或电子地图图元作为设备视频源，在屏幕之间进行拖拉操作实现浏览、录像回放、上墙等功能。 13) 支持多网段接入，可实现多个相互独立的网络接入同一平台。 14) 支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能。 15) 多级平台级联时，支持平台间码流的层级转发。 16) 支持设备干线管理，在带宽有限的情况下，控制设备发送的媒体流量。 17) 支持故障自恢复机制，当系统出现数据损坏时，系统可自动恢复备份数据。 18) 支持经过授权后可浏览其它平台所属监控点的视频，支持跨域授权。 | 21 | 台 |
| 10.2 | 主平台扩容模块 |  | 1）主平台升级扩容模块，上级级联管理模块扩容。 2) 支持平台级联组网，支持平台堆叠组网，支持平台堆叠和级联混合组网，扩展前端接入、媒体转发和录像能力。 3) 支持4K、QXGA、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、4CIF、CIF、QVGA、QCIF等主流视频分辨率。 4) 支持H.264、H.265等视频编码格式。 5) 支持并发多码流同时浏览调阅。 6) 支持前端PTZ抢占控制。 7) 支持即时回放，可在实时浏览过程中倒退查看录像，支持回放时间进度调节。 8) 支持平台录像支持单路录像分时段回放。支持录像点播按秒定位，支持录像下载按秒定位，支持录像批量下载。 9) 支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制。 10) 支持将监控点的录像绑定到指定磁盘分区，支持在不同的存储设备上，以不同的存储方式存储的设备进行统一检索并回放。 11) 支持多网段接入，可实现多个相互独立的网络接入同一平台。 12) 支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能。 13) 多级平台级联时，支持平台间码流的层级转发。 14) 支持设备干线管理，在带宽有限的情况下，控制设备发送的媒体流量。 15) 支持故障自恢复机制，当系统出现数据损坏时，系统可自动恢复备份数据。 16) 支持经过授权后可浏览其它平台所属监控点的视频，支持跨域授权。 17）应采用模块化设计，支持采集，存储，推送等各类业务模块的模块化灵活部署和业务能力的模块化扩展； 18）应采用高性能分布式数据库，支持分布式数据管理和并行数据分析，支持通过增加数据存储节点横向便捷扩展； 19）提供数据进行流转、处理以及存储服务的核心引擎； 20）支持数据接收处理服务系统的集群化的管理和调度； 21）应支持数据记录的分布式冗余存储，单节点故障不会丢失数据。 22）支持按照公安部视图库标准进行人、车、案事件、标签等各类数据的存储管理； 23）应提供符合公安部视图库标准的采集接口、数据服务接口以及级联接口，可按照视图库标准协议和接收视频图像信息采集设备/系统以及视频图像分析设备/系统的视频图像信息数据； 24）应支持视图库数据的快速检索功能，可基于各种属性和字段对视图库中的数据进行快速的检索； 25）支持按照人、车、案事件等视频图像信息对象类型进行检索，支持以图搜图应用； 26）提供视图库数据的快速检索引擎，可基于各种属性和字段进行全文检索； 27）支持模糊检索； 28）支持不同检索条件的混合检索。 29）应支持对接原有的车辆卡口，人像卡口等数据系统以及其他业务数据系统，实现视频库对视频图像相关信息的批量采集入库。 | 1 | 套 |
| 10.3 | 转码服务器 |  | 1）媒体转码专用设备，可将码流转成标准的H.264/H.265国标码流； 2）转码服务支持堆叠部署模式，支持对多个转码服务模块的转码负载进行均衡调度； 3）可实现各种设备或平台之间流媒体数据格式的转变，使非标的视频格式符合国标GB/T28181-2016中规定的媒体编码格式； 4) 支持PS/RTP等多种码流封装格式转码； 5) 支持256Kbps、512Kbps、1Mbps、2Mbps、4Mbps、8Mbps多种码率转码； 6) 支持视频解码：QCIF、QVGA、CIF、2CIF、4CIF、D1，720p、1080P、960P(1280×960)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、UXGA(1600×1200)、QXGA(2048×1536)、4K(4096×2160) 7) 支持视频编码：QCIF、QVGA、CIF、4CIF、D1，720p、1080P、960P(1280×960)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、UXGA(1600×1200)、QXGA(2048×1536) 8) 支持音频解码：ADPCM、G.711u、G.711a、G.7221C、MP3、AMR、G.722、AACLC(16k/48k) 9) 支持音频编码：G.711a、G.711u、MP3、AACLC(16k/48k) 10) 支持码流丢包重传； 11) 支持源文件转码格式：MP4、ASF、AVI、TS、FLV、WMV、MOV、MPG、RMVB、HE4、DAV、SV4、MKV、F4V、VOB； 12) 支持在转码过程中向码流上叠加字幕； 13) 支持对转码的码流进行数字放大、缩小以及上下左右等PTZ操作。 | 3 | 台 |
| 11、视频压缩平台（450路） |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 200路流媒体服务器 |  | 200路超高清压缩编码器 1、输入标准：H.265，H.264； 2、输出标准：H.265，H.264； 3、接入标准: RTSP、ONVIF、GB/T28181-2016； 4、输出协议：传输层支持基础的UDP/TCP，和基于RTP传输协议；应用层方面支持RTSP的控制协议； 5、输出码流：压缩后码流单路16Kbps～2Mbps可调控； 6、输出分辨率：4K、3K、2K、1080P、720P等； 7、码率控制：支持CBR/VBR码率控制方式； 8、编码延迟：≤100MS； 9、音频参数: AAC、PCMA、MPEG2。音频码率16Kbps/48Kbps；支持实时回传,支持复合流和视频流编码，复合流编码时音频和视频同步； 10、传输协议：TCP、UDP、RTSP、HTTP、HLS； 11、工作温度范围不小于:-10℃≤工作温度≤70℃； 12、工作湿度：10%—85%； 13、可靠性：支持7*24小时开机正常运行。 | 2 | 台 |
| 11.2 | 50路流媒体服务器 |  | 50路超高清压缩编码器 1、输入标准：H.265，H.264； 2、输出标准：H.265，H.264； 3、接入标准: RTSP、ONVIF、GB/T28181-2016； 4、输出协议：传输层支持基础的UDP/TCP，和基于RTP传输协议；应用层方面支持RTSP的控制协议； 5、输出码流：压缩后码流单路16Kbps～2Mbps可调控； 6、输出分辨率：4K、3K、2K、1080P、720P等； 7、码率控制：支持CBR/VBR码率控制方式； 8、编码延迟：≤100MS； 9、音频参数: AAC、PCMA、MPEG2。音频码率16Kbps/48Kbps；支持实时回传,支持复合流和视频流编码，复合流编码时音频和视频同步； 10、传输协议：TCP、UDP、RTSP、HTTP、HLS； 11、工作温度范围不小于:-10℃≤工作温度≤70℃； 12、工作湿度：10%—85%； 13、可靠性：支持7*24小时开机正常运行。 | 1 | 台 |
| 12、市级视频安全管理平台（GB35114-2017） |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 用户认证模块 |  | 1、标准机架式机箱，大于或等于4个1000Mbps电口； 2、符合国家密码局颁布的SM1、SM2、SM3、SM4等国产密码算法； 3、支持满足GB35114-2017标准规定的基于数字证书的用户身份认证、单点登录; 4、支持至少2套以上证书链，并应支持为每套证书链配置不同的证书验证策略，支持CRL方式和OCSP方式证书有效性验证；支持基于证书内容的二次过滤； 5、支持用户管理功能，支持对用户角色的管理，对管理员的管理，对应用分组的管理； 6、支持日志管理功能，支持可信CA证书管理功能； 7、视频用户身份认证大于450次/秒，单台支持50个以上应用系统用户接入认证； 8、支持超越阈值告警功能，至少包含CPU使用率、内存使用率、磁盘空间使用率、磁盘I/O速率、网络发送率等，告警方式支持审计日志形式和邮件形式，支持通过syslog发送给第三方平台。 | 2 | 台 |
| 12.2 | 设备认证模块 |  | 1、标准机架式机箱，网口≥2个10/100/1000Mbps电口； 2、支持SM1，SM2，SM3，SM4等算法； 3、提供基于数字证书的本域安全前端设备的接入认证； 4、支持SIP协议和安全路由功能，支持GB35114-2017要求的设备认证流程和信令认证流程； 5、支持自身用户管理功能，本机证书管理功能； 6、支持导入、绑定及发布功能，支持对外注册功能； 7、设备身份双向认证时间延迟不超过400ms； | 2 | 台 |
| 12.3 | 视频密钥管理系统 |  | 1、支持SM1，SM2，SM3，SM4等算法； 2、支持对视频监控系统的平台主密钥和视频密钥的安全管理； 3、支持视频密钥的安全生成、分发、查询等功能； 4、支持配合IPC直连和NVR级联方式分发密钥； 5、支持现有和历史VKEK的存储和检索； 6、提供视频密钥管理功能，为设备认证、信令认证、视频加密提供密钥支撑； 7、支持视频密钥管理的专用功能，包括视频密钥加密密钥（特殊类型）的安全查询功能； 8、支持对VPMK、VEMK的管理； 9、支持设备自检、PING测试； 10、对称密钥分发速度≥1000TPS； 11、符合标准机架式机箱，支持热插拔，支持交直流双路供电扩展； 12、接口：大于或等于2个1000Mbps电口；提供串口、IC卡插槽；配置管理口至少提供一个RS232接口。 | 2 | 台 |
| 12.4 | 用户USBKEY |  | 1、支持国密SM1、SM2、SM3、SM4等密码算法；支持证书写入，用户身份认证； 2、支持USB2.0及以上版本接口； 3、SM2算法密钥对生成时间大于2对/秒，签名速度大于30次/秒，验签速度大于20次/秒； 4、数字证书格式支持X.509 V3； 5、国密SKF接口至少可创建3个应用； 6、符合《GB35114-2017公共安全视频监控联网信息安全技术要求》标准。 | 200 | 个 |
| 12.5 | 服务器 |  | 支持满配冗余热插拔电源，双电源额定功率≥550W。2颗64位16核CPU，主频2.3GHz，1个2G RAID卡，内存32GB，2个千兆网络接口+2个万兆网络光纤接口，4个1200G SAS硬盘。 | 2 | 台 |
| 12.6 | 视频目录系统 |  | 1、支持LDAP V2、V3标准，包括RFC2251、RFC2253、RFC2254、RFC2255及RFC2256，支持标准的LDIF格式； 2、支持X.509 V3标准，包括RFC2459、RFC2587及RFC3280； 3、用于存储、发布和管理设备证书信息和CRL信息； 4、提供证书查询、CRL查询等服务功能； 5、支持对目录系统的安全配置，包括开启/关闭CSRF、SSL3.0传输协议的配置； 6、支持目录同步，可设置目录同步周期；证书数据文件导入导出； 7、license≥5000个。 | 2 | 套 |
| 13、监控接入 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 第三方平台摄像机接入服务 |  | 提供第三方平台摄像机接入、对接支撑、授权等技术服务。同时，本项目视频、图像接入原柳州市公安局天网平台，实现原柳州市公安局天网平台对本期系统平台的监控点进行全量控制，同时本期系统平台也能实现对原柳州市公安局天网平台监控点进行全量控制。 | 2378 | 路 |
| 14、车辆卡口智能技战法系统 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 车辆卡口智能技战法系统软件开发服务 |  | 1、系统应支持通过智能搜索引擎进行一键搜索，可检索：枪机、球机、电警、人员卡口、车辆卡口、AR设备、移动设备、社会兴趣点、关注区、道路和路口等； 2、系统应支持在地图上快速定位及快速调阅实时视频时，可以实时视频通过图上四联屏的方式进行展示的功能； 3、系统应支持在设备列表中根据关键字、全拼、拼音首字母对摄像头进行检索； 4、系统应支持基于Chrome或IE等其他浏览器无插件播放视频的功能； 5、系统应支持在视频播放画面下方展示时间轴，包括日期和时间的功能； 6、系统应支持警卫路线管理，支持在地图上进行新增、修改、删除、切换；支持在地图上展示每条警卫路线的路线图、所涉及的监控点位，支持调整监控点位顺序和移除监控点位，支持对警卫路线所涉及的视频监控资源一键调度的功能； 7、系统应支持重点路线(VIP贵宾)区域管理，支持在地图上进行新增、修改、删除、切换；支持路线图的绘制，包括线、矩形、圆、多边形等方式，对相应的路线区域关联相应设备的视频，并支持手动添加设备，可对设备添加别名、设为前导车、开启实时跟踪以及查询历史轨迹，可对重点路线上的设备进行一键调度的功能； 8、系统应支持通过拖动时间轴、选择日期以及直接修改日期、时间的方式从实时视频无缝切换至历史视频，时间可精确定位到某个时间点的视频画面，并支持一键切换回实时视频的功能； 9、系统应支持对一段历史视频分段切片，按照时间分段，通过四分屏方式同时播放各个时间段的历史视频的功能； 10、系统应支持在视频中发现嫌疑目标时，调取周边视频资源，并可调阅当前播放时间点之前和之后的视频录像的功能； 11、系统应支持单双屏展示配置，支持一机单屏或一机双屏展示的功能； 12、系统应支持对用户进行增、删、改、查，一个用户可关联多个角色，用户与角色关联后获得该角色的访问权限；支持指定用户可使用的有效期限，支持用户绑定 IP，支持设置用户登录成功后的 GIS 主页和业务主页，支持设置用户登录成功后同时播放的实时视频路数的功能； 13、系统应支持对角色的设备资源（卡口资源、移动设备等）使用权限进行授权设置，包括按分组授权和按设备授权的功能； 14、系统应支持对角色的视频设备资源使用权限进行授权设置，包括按分组授权、按设备授权、按设备属性授权，属性包含所属部门、摄像机位置类型、监控区域类型的功能； 15、系统应支持设备标签管理，支持设备标签的自定义添加，删除，为不同标签添加不同设备；支持手动单个添加，支持通过设备类型（车辆卡口、视频、执法记录仪、AR 设备、人员卡口等）进行选择；支持通过关键字、辖区检索设备的功能； 16、系统应支持卡口多条件复合查询，支持号牌规则的包含与剔除正则表达式，支持多时间段检索，支持某一段日期中的某一时段检索，支持列表模式和缩略图模式，支持按时间升序或降序展示的功能； 17、系统应支持对卡口图片进行一键增强，支持对图片进行去雾增强、低照度增强、过度曝光增强、去挡风玻璃增强、亮度矫正增强、对比度矫正增强、去模糊增强等，支持全局增强和区域增强等功能。 | 1 | 套 |
| 15、传输线路 |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 百兆传输线路 |  | 本项目建设覆盖前端点的光纤专线网络，专网专用，必须与互联网物理隔离。带宽100Mbps，三年使用费，包含ONU 设备，在线率：线路可用率优于99.99%。 可靠性：1、线路误码率小于。2、端到端数据传输时延小于50 ms。 | 2000 | 条 |
| 15.2 | 千兆传输线路 |  | 本项目建设覆盖前端点的光纤专线网络，专网专用，必须与互联网物理隔离。带宽1000Mbps，三年使用费，包含ONU 设备，在线率：线路可用率优于99.99%。 可靠性：1、线路误码率小于。2、端到端数据传输时延小于50 ms。 | 82 | 条 |
| 16、第三方检测 |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 等保三级检测服务 |  | 对本项目建设平台提供安全等级测评服务（每年进行一次），提供达到信息系统安全保护等级三级的测评报告； 1、备案：根据平台情况进行安全等级定级，编写信息系统安全保护备案表和定级报告，并取得备案证明； 2、测评报告：对平台开展信息系统安全等级保护测评工作，出具符合国家信息安全等级保护管理部门规范要求、公安机关认可的信息系统安全等级测评报告，每个系统测评报告3份； 3、测评方案：提供详细的测评方案； 4、测评师资质：须具有公安部信息安全等级保护评估中心颁发的《信息安全等级测评师》证书，且在现场测评操作时不得少于2名测评师； 5、依据标准： 《信息系统安全等级保护定级指南》(GB/T 22240-2008)； 《信息系统安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)。 6、根据测评结果，成交供应商须按测评报告中对平台出现的问题进行整改（30个工作日内），以达到对应安全等级规范要求。 | 3 | 年 |
| 16.2 | 技术工程检测服务 |  | 根据《关于规范2015年安全技术防范工程技术验收工作的通知》要求，向公安部授权广西的安防工程检测机构申请工程检测（包括视频监控系统联网标准符合性检测)，检测通过后由安防工程检测机构出具检验报告 | 1 | 项 |
| 17、施工运维及系统集成服务 |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 项目施工 |  | 提供立杆基础、防雷接地、路面开挖、管道铺设、线缆布放、设备安装部署等相关施工服务内容，包含设备安装所需的相关辅助材料。 | 1 | 项 |
| 17.2 | 运行维护 |  | 1、提供三年运行维护服务，包含线路及设备日常巡检、日常保养、故障处理、监控迁移、应急保障、重大节日及活动保障、备件服务、系统更新升级等服务，以及运行所需相关用电费用。 2、提供不少于200条公安下辖分支机构及相关党政机关访问天网平台的视频专线光纤线路，带宽不少于1000Mbps。 3、处理镜头灰尘、镜头涂抹、异物遮挡导致的图像画面不清晰问题，每月对相关设备进行除尘、擦拭，用无水酒精棉将镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入设备机体内，确保设备正常运行，图像清晰。 4、本项目须分别投入专职项目运营维护负责人1人，至少提供2名维护技术人员驻场服务，项目运行维护服务团队人员不少于20人。 | 1 | 项 |
| 17.3 | 系统集成 |  | 1、提供系统测试、整体联调、用户培训、交付验收等服务内容，以及相关集成工作。 2、实现与原有柳州天网平台及卡口平台无缝对接。 3、实现本项目建设的新增高清天网监控点、人员卡口、超级卡口、油气沿线标准卡口、柳江划入市区卡口、视频结构化平台、高清卡口平台系统扩容、视频联网共享对接、视频压缩平台及市级视频安全管理平台等各子系统功能顺利上线运行并与原有平台互联互通。 4、提供“人员卡口识别系统升级扩容服务”、“高密人员卡口智能分析系统”、“高清卡口识别系统”、“视频结构化系统”、“车辆二次分析软件扩容服务”、“视频图像平台及共享对接服务”、“主平台扩容模块”、“视频目录系统”、“车辆卡口智能技战法系统软件开发服务”等软件的开发及维护服务。 5、本项目须分别投入专职项目技术负责人1人、专职项目实施负责人1人，项目技术实施服务团队人员不少于30人。 6、合同签订后10个工作日内提供实施方案深化设计并通过采购人审核。 | 1 | 项 |
| ▲商务要求 |  | 一、交付使用期及地点： 交付使用期：自中标通知书要求签订合同之日起40天内完成监控点及系统软件建设，调试试用期30天，合同签订120天内完成验收交付。 交货地点：采购人指定地点。 二、服务期限：3年。 三、服务要求： 1、接到监控点故障通知后1小时内响应，无法及时修复故障时须提供备用设备，备用件参数不能低于购买服务设备参数。如果故障超过72小时未能修复，扣除该点位当月租金。 2、在一个自然月内监控点不能正常使用且未能按上述时限恢复的监控数不超过2%，即监控点每月正常可用率不可低于98%。若低于98%，则停止支付当月全部服务费。 3、每月回访以及对前端设备及后端设备进行巡检维护。 4、提供7×24小时热线电话服务。 5、提供操作培训。 （1）投标人必须针对本系统软件及采用的相关技术等提出全面的培训计划。 （2）培训内容包括软件操作、系统平台、系统维护、开发工具等 （3）全部培训需提供文字资料、讲义等。 四、付款方式： 本项目无预付款，分三年支付，按每年支付一次服务费用，服务期为双方共同验收合格之日起计算，每满一年后采购人向中标人支付该年服务费用，至服务期满支付完毕。 五、投标报价： 本次采购以监控点数量（高清监控点、人员卡口、车辆卡口）为单位支付服务费，投标报价明细必须列明监控点服务单价及每年服务费用，否则报价无效。 投标报价必须包含设备租赁、托管、税金、施工、专线服务、培训、售后维护、确保设备正常工作的运营费用以及所有风险、责任等全部费用，如果投标人在中标并签署合同后，项目实施过程中在本次招标范围出现任何遗漏，均由中标人无偿负责，采购人将不再支付任何费用。 六、验收方法及方案： 项目调试试用期结束后，所有租赁服务设备均严格按签订的政府采购合同、投标人响应和承诺的服务设备性能指标和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为租赁服务设备验收不合格，采购单位可解除双方的合同。 七、其他要求： （一）投标时投标人须对以下要求作出承诺（承诺函格式自拟）： 1、为保证系统兼容性，要求本期投标的高清前端摄像机、人员卡口摄像机、结构化摄像机、车辆卡口抓拍单元服务设备能与柳州市公安局原有天网平台兼容对接(对接标准为：GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》和《公安视频图像分析系统》(GA/T1399)；按照《公安视频图像信息应用系统》（GA/T1400）国家标准)，能与原有平台实行统一管理，多种功能应用在同一界面操作，实现柳州天网平台系统中可对前端摄像机进行视频资源浏览，PTZ控制，点位标识修改，功能参数的配置等。投标人在投标前应根据自身情况做好相关调研工作，在合同签订后提供服务前，采购人有权要求中标人提供对接试运行，对接费用由中标人承担，效果必须满足采购要求后，方可供货。 2、投标的服务设备“200W人员卡口摄像机、400W人员卡口摄像机、视频结构化摄像机”要求必须在不增加成本和外设的情况下与柳州市公安局天网已建系统无缝兼容对接，实现在平台对重点人员在全柳州范围内的人员布控及人员预警，达到一键布控，全市响应。投标人在投标前应根据自身情况做好相关调研工作，投标人必须出具互联互通承诺文件，为防止虚假应标，采购人有权要求中标人在一周内进行预安装并对接成功，如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其法律责任。 3、投标的服务设备“超级卡口抓拍单元、标准卡口抓拍单元”要求必须在不增加成本和外设的情况下与柳州市公安局天网已建的车辆卡口系统无缝兼容对接，实现在系统上可查看卡口过车数据图片，在柳州市范围内可对设定车辆号牌进行缉查布控。投标人在投标前应根据自身情况做好相关调研工作，投标人必须出具互联互通承诺文件，为防止虚假应标，采购人有权要求中标人在一周内进行预安装并对接成功，如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其法律责任。 （二）本项目为服务采购，依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，中标人在提供服务时，须提供所投产品获得的处于有效期之内的节能产品认证证书。 |  |  |  |
| 演示要求 |  | 1、投标人将演示方案光盘或U盘密封在投标文件中，演示视频时长不超过15分钟。 2、为确保本项目重要组成部分“车辆卡口智能技战法系统、人员卡口识别系统升级扩容”产品真实可靠，投标人需通过自行搭建或现有可运行的“车辆卡口智能技战法系统、人员卡口识别系统升级扩容”进行视频录制演示。 3、不提供系统方案演示视频文件或提供的演示不能满足招标文件要求的，或演示内容仅用图片、FLASH、演示文稿（PPT或word或PDF）、静态网页呈现方式进行演示的，演示不得分。 |  |  |  |

第三章 投标人须知

- 前  附  表

| 条款号 |  |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目名称：柳州市天网工程八期项目 |
| 1.2 | 采购数量及单位：柳州市天网工程八期项目1项，详见第二章《采购需求》。 |
| 1.3 | 发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（柳州市政府采购网）。 |
| 1.4 | 现场踏勘：无。 |
| 1.5 | 投标截止时间及地点：投标人须于2021年11月24日9时30分前将投标文件密封送交到广西柳州市新柳大道115号（柳州市公共资源交易中心八楼开标室），逾期送达将予以拒收。 投标人的法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人必须出示本人有效身份证件和法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书（委托代理时），经验证后递交文件。 |
| 1.6 | 开标时间：2021年11月24日9时30分 开标地点：广西柳州市新柳大道115号（柳州市公共资源交易中心八楼开标室） |
| 1.7 | 演示要求：投标人将演示方案光盘或U盘密封在投标文件中，演示视频时长不超过15分钟。 |
| 1.8 | 采购资金来源：一般预算拨款 政府采购预算为：人民币捌仟壹佰玖拾捌万陆仟伍佰玖拾玖元玖角捌分（￥81,986,599.98）。 |
| 1.9 | 付款方式：国库集中支付 |
| 12 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应以书面形式向招标采购单位提出询问、澄清；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的供应商；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。 |
| 15.4 | 本项目投标应以人民币报价； |
| 15.5 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 16.1 | 投标文件的有效期：投标截止日期后60天，投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。 |
| 17.1 17.2 | 投标人须于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账、网上银行支付、银行保函或保险等非现金形式提交；投标保证金以银行保函形式的，银行保函有效期不得低于投标有效期，否则视为无效投标保证金；投标保证金以电汇、转账、网上银行支付形式的（以银行入账时间为准），交至以下保证金专户，否则视为无效投标保证金； 投标保证金为：人民币捌拾万元整（￥800,000.00）； 开户名称：广西智瀚项目管理咨询有限公司 账 号： 7010 0500 0000 0002 1771 开户银行：柳州银行股份有限公司总行营业部 |
| 17.3 17.4 17.5 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标人的投标保证金一律以转账、电汇方式退还投标人，未中标投标人所提交的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内退还投标人，中标供应商所提交的投标保证金在与双方签订合同后五个工作日内退还。 |
| 18 | 投标文件组成： 投标文件由开标文件（开标一览表及保证金证明）、资格证明文件、投标文件（价格部分、技术部分、资信部分）组成： 1、开标文件：开标一览表及保证金证明（单独装订成册、一式两份、不分正副本）； 2、资格证明文件（单独装订成册、正本一份、副本一份）； 3、投标文件：价格部分、技术部分、资信部分（正本一份、副本肆份，电子文档一份）。 |
| 19 | 投标文件的密封： 本项目文件分别用两个文件袋（开标文件袋、投标文件袋）封装。将开标文件、资格证明文件一并装在开标文件袋中；将投标文件（价格部分、技术部分、资信部分合并装订）装在投标文件袋中。 |
| 30.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 33 | 采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。 |
| 36 | 告知：采购人或者采购代理机构对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。 |
| 40 | 签订合同时间：中标通知书发出后五个工作日内。 |
| 41 | 履约保证金：无。 |
| 42 | 投标文件有效期：投标截止日期后60天。 |
| 43 | 代理服务费： - 参照计价格[2002]1980号文（服务招标类）标准上浮20%和政府采购代理机构管理暂行办法（财库[2018]2号）文规定向中标供应商收取；签订合同前，由中标人向采购代理机构支付。 |
| 45 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |

一、总  则

- 1.项目概况

1.1本招标文件适用于柳州市公安局  柳州市天网工程八期项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1. 2本招标采购数量及单位：柳州市天网工程八期项目1项，详见第二章《采购需求》。

1. 3本招标公告发布媒体www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（柳州市政府采购网）。

1. 4 本招标现场踏勘：无。

1. 5 本招标投标截止时间及地点：投标人须于2021年11月24日9时30分前将投标文件密封送交到广西柳州市新柳大道115号（柳州市公共资源交易中心八楼开标室），逾期送达将予以拒收。

投标人的法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人必须出示本人有效身份证件和法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书（委托代理时），经验证后递交文件。

1. 6本招标开标时间及地点：开标时间：2021年11月24日9时30分；开标地点：广西柳州市新柳大道115号（柳州市公共资源交易中心八楼开标室）。

1. 7本招标演示要求：投标人将演示方案光盘或U盘密封在投标文件中，演示视频时长不超过15分钟。

- 1. 8本招标采购预算：人民币捌仟壹佰玖拾捌万陆仟伍佰玖拾玖元玖角捌分（￥81,986,599.98）。

- 1. 9 本招标付款方式：国库集中支付。

- 2.定义

2.1“采购人”是指：柳州市公安局；“采购代理机构”是指：广西智瀚项目管理咨询有限公司。

2.2“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6 “签名” 系指本人亲笔书写自己的姓名，为表示同意、认可、承担责任或义务。

2.7“▲”系指实质性要求条款。

- 3.招标方式

3.1公开招标方式。

- 4投标委托

4.1投标人代表须携带本人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（或分支机构负责人），须有法定代表人（或分支机构负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章投标文件格式）。

- 5.投标费用

5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

- 6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

- 7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不允许分包。

- 8.特别说明

▲8.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标的采购项目负责人必须为投标人员工（或必须投标人或其控股公司员工）。

▲8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲8.3关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目的采购活动。

- 9.质疑和投诉

9.1供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

9.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

9.3供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.4提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

9.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.6投诉的书面要求

符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

9.7监督部门

柳州市财政局政府采购监督管理科   联系电话：0772-2830320

- 二、招标文件

- 10.招标文件的构成

10.1招标公告；

10.2采购需求；

10.3投标人须知；

10.4评标方法及标准；

10.5合同主要条款；

10.6投标文件格式。

- 11.投标人的风险

11.1投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式询问采购人或代理机构。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2采购代理机构以书面形式答复投标人询问的问题，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

12.5采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

- 三、投标文件的编制

- 13.投标文件的组成

13.1投标文件由开标文件（开标一览表及保证金证明）、资格证明文件、投标文件（价格部分、技术部分、资信部分）组成。

13.1.1开标文件（单独装订成册、一式两份、不分正副本，装在开标文件袋中）

▲注：以下第（1）、（2）项均要由法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名并加盖投标人单位公章，必须按要求提供，否则其投标无效。

（1）开标一览表（应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致，按第六章要求格式填写）；

（2）保证金证明（按第六章要求格式填写）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）

（4）中小企业声明函（如有，按第六章要求格式填写）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有，按第六章要求格式填写）；

（6）省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

13.1.2资格证明文件（单独装订成册、正本一份、副本一份，装在开标文件袋中）

▲注：以下各项均要加盖投标人单位公章，并且第（1）、（2）、（3）项由法定代表人（或分支机构负责人）签名，必须按要求提供，否则其投标无效。

（1）法定代表人（或分支机构负责人）身份证明原件（按第六章要求格式填写）；

（2）投标声明书原件（按第六章要求格式填写）；

（3）法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书原件及委托代理人有效身份证件复印件（委托代理时，按第六章要求格式填写）；

（4）投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；

（5）投标人依法缴纳2021年7月至投标文件截止时间前其中任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证”复印件或“电子缴税凭证”复印件或依法缴纳税收证明；（上述月份均为零申报时，须提供相应的企业税务申报表复印件）

（6）投标人依法缴纳2021年7月至投标文件截止时间前其中任意一个月的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴税款凭证（电子缴款凭证）”复印件或地市级人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明；如投标人社保由上级公司缴纳的，须提供以下资料：上级公司营业执照副本复印件；上级公司出具的社保缴纳情况说明原件（附投标人拟投入人员名单）；上级公司于开标前最近一次缴纳社保“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴款凭证”复印件或地市级人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明；上级公司于开标前最近一次缴纳社会保险的投标人拟投入人员明细；

（7）投标人2020年度财务报告或投标文件递交截止时间前最近一个季度或投标文件递交截止时间前最近三个月其中任意一个月的财务报表复印件；

（8）投标人如为分支机构投标的，须提供其总公司“营业执照”副本复印件和总公司对投标人的授权书复印件；

13.3投标文件（价格部分、技术部分、资信部分）（合并装订、正本一份、副本肆份，电子文档一份，装在投标文件袋中）

13.3.1 价格部分

▲注：以下各项均要加盖投标人单位公章，必须按要求提供，并且第（1）、（2）项由法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名，否则其投标无效。

（1）投标函（按第六章要求格式填写）；

（2）投标报价明细表（应与“开标一览表”中的“投标总价”相一致，按第六章要求格式填写）。

13.3.2技术部分

▲注：以下第（1）至第（5）项均要由法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名并加盖投标人单位公章，必须按要求提供，否则其技术部分不得分。

（1）技术服务响应表（按第六章要求格式填写）；

（2）商务响应表（按第六章要求格式填写）；

（3）项目方案（按第六章要求格式填写）；

（4）项目拟投入人员一览表（按第六章要求格式填写）；

（5）运营维护服务方案（按第六章要求格式填写）；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（如有格式自拟）。

13.3.3资信证明文件，以下各项若有请提供，同时要加盖投标人单位公章，否则该证明被视为无效。

（1）投标人拟投入技术人员相关证明材料（如有）；

（2）投标人具有国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构颁发有效的ISO9001质量管理体系认证证书（如有）；

（3）投标人具有国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构颁发有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书（如有）；

（4）投标人具有国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构颁发有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书（如有）；

（5）投标人具有国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构颁发有效的商品售后服务评价体系认证证书（如有）；

（6）投标人自2019年1月1日以来具有本项目同类业绩的，提供中标通知书及合同复印件（如有）；

（7）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有）。

- 14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

- 15. 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，投标报价必须包含设备租赁、托管、税金、施工、专线服务、培训、售后维护、确保设备正常工作的运营费用以及所有风险、责任等全部费用，如果投标人在中标并签署合同后，项目实施过程中在本次招标范围出现任何遗漏，均由中标人无偿负责，采购人将不再支付任何费用。

15.3投标文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.4.本项目投标应以人民币报价；

- 15.5.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

- 16. 投标文件的有效期

16.1自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延长有效期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件其它内容。

16.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 17. 投标保证金

17.1投标人须于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账、网上银行支付、银行保函或保险等非现金形式提交；投标保证金以银行保函形式的，银行保函有效期不得低于投标有效期，否则视为无效投标保证金；投标保证金以电汇、转账、网上银行支付形式的（以银行入账时间为准），交至以下保证金专户，否则视为无效投标保证金；

投标保证金为：人民币捌拾万元整（￥800,000.00）；

开户名称：广西智瀚项目管理咨询有限公司

账    号：   7010 0500 0000 0002 1771

开户银行：柳州银行股份有限公司总行营业部

注：办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇凭证的用途或空白栏上注明招标项目编号。汇款人、出票人须填写投标人单位全称，不得填写个人姓名，否则其投标无效。

17.2采购代理机构按投标人投标函中所附的进账单或电汇凭证的全称、账号及开户行退还投标人（注：投标人投标函提供的全称、账号、开户行务必要完整、正确；所提供电汇凭证或银行进账单复印件，务必要清晰，否则因不完整、不正确、不清晰而造成投标保证金无法退付的，后果由投标人负责）。

17.3未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

17.4中标人应在中标通知书发出后五个工作日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在双方签订合同后五个工作日内退还。

17.5投标保证金不计息。

17.6投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）严重扰乱招投标程序的。

- 18. 投标文件的签署、份数和盖章

18.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由投标人负责。

18.2投标人须按以下份数编制并装订成册：

（1）开标文件：开标一览表及保证金证明（一式两份，不分正副本）；

（2）资格证明文件（正本一份，副本一份）；

（3）投标文件：价格部分、技术部分、资信部分（正本一份，副本四份）；

封面右上角应注明“正本”或“副本”字样，编制并装订成册。活页装订的投标文件将被拒绝。

18.3投标文件的正本须用A4纸打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定提供原件以外的均可提供复印件。副本可为正本的复印件。

18.4投标文件须由投标人在规定签名、盖章位置由法定代表人（或分支机构负责人）或法定代表人（或分支机构负责人）的授权委托人签署并加盖单位公章，否则投标无效。

18.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（或分支机构负责人）或授权委托人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 19. 投标文件的密封、递交、修改和撤回

19.1本项目文件分别用两个文件袋（开标文件袋、投标文件袋）封装。

19.2投标人将开标文件（一式两份，不分正副本）、资格证明文件（正本一份，副本一份），一并装在开标文件袋中（开标文件袋样式参考招标文件第六章样式制作），并在封贴处密封签章（公章、法定代表人（或分支机构负责人）或其委托代理人签名均可）。开标文件的外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

19.3投标人将投标文件（正本一份、副本四份；电子文档一份），一并装在投标文件袋中（投标文件袋样式参考招标文件第六章样式制作），并在封贴处密封签章（公章、法定代表人（或分支机构负责人）或其委托代理人签名均可）。投标文件的外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号及“评标时启封”字样，并加盖投标人公章。

19.4未按规定密封或标记的投标文件投标无效，由此造成的风险由投标人承担。

19.5投标人在投标文件递交截止时间前未同时递交开标文件袋及投标文件袋的，代理机构将予以拒收。

19.6投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

- 20. 投标无效的情形

20.1实质上没有响应招标文件要求和条件的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，除资格证明文件外经评标委员会认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行澄清或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。澄清或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人澄清、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

20.1.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（或分支机构负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（或分支机构负责人）授权委托人身份不符的；

20.1.3在符合性评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（2）采购需求中发生负偏离达1项（含）以上的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（5）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（6）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.1.4在评审时有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

20.1.5被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

- 21. 开标准备

采购代理机构将在“投标人须知”前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（或分支机构负责人）或其授权委托人参加开标会。投标人的法定代表人（或分支机构负责人）或其授权委托人未按时参加的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- 22. 开标程序

22.1开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

22.2主持人介绍参加开标会的人员；

22.3主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

22.4投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

22.5投标人不足3家的，不得开标；

22.6投标人为3家以上的，各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开开标文件袋外包装，清点开标文件正本、副本数量；

22.7唱标；

22.8采购代理机构做开标记录, 由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果；

22.8开标会议结束。

- 五、资格性审查

23. 采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

24. 合格投标人不足三家的，不得评标。

- 六、评标

- 25. 组建评标委员会

25.1本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

- 26. 评标的方式

26.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- 27. 评标程序

27.1符合性审查

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，评标委员会要求投标人对相关问题进行澄清。

27.2投标文件的比较和评价

（1）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（2）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标标准推荐中标候选人同时起草评标报告。

- 28. 澄清问题的形式

28.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

28.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（或分支机构负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 29. 错误修正

29.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 30. 评标原则和评标方法

30.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

30.2本项目评标方法为综合评分法，具体内容详见第四章：评标方法及评标标准。

- 31. 评标过程的监控

31.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、评标结果

32.采购人或者采购代理机构核对评标结果。

33.采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

34.中标供应商确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

35.在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

36.采购人或者采购代理机构对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

37.投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

38.被质疑的采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 八、签订合同

- 39. 合同授予标准

39.1合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

- 40. 签订合同

40.1投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

40.2如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将不予退还中标供应商投标的投标保证金并上缴同级财政国库。

40.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

41. 履约保证金：无

- 九、其他事项

- 42.代理服务费：

- 参照计价格[2002]1980号文（服务招标类）标准上浮20%和政府采购代理机构管理暂行办法（财库[2018]2号）文规定向中标供应商收取；签订合同前，由中标人向采购代理机构支付。

43.代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元-1亿 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿-5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿-10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿-50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿-100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

- 44.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 45.中标供应商未按要求及时领取中标通知书并交纳服务费的，视为自动放弃中标资格。

- 46.解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。

- 第四章  评标方法及评标标准

评标方法及评标标准

一、评标原则

（一）评标委员会构成：本招标采购项目的评标委员会成员分别由依法组成的评审专家、采购人代表共七人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、信誉、业绩等方面内容按百分制打分。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分 10分；

（1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价），其价格分为10分。

评标基准价（元）

（2）某投标人报价分 =                             ×10分

投标报价（元）

（3）根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 [供应商须如实填写中小企业声明函（按第四章要求格式填写），并对该声明函的真实性负责，否则不予价格扣除]。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），残疾人福利性单位、监狱企业视同小、微企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府政策。[投标人须如实填写残疾人福利性单位声明函（按第六章要求格式填写）并对该声明函的真实性负责，或提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予价格扣除]。

2、技术分55 分

（1）服务设备性能（9分）

投标人所提供的服务设备在满足招标文件要求的基础上，标注“★”号服务设备性能指标优于招标文件要求，且能提供经国家认可的第三方认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告）复印件作为证明材料的，每优于一项加1分（要求在检验报告复印件上标明相应的性能指标参数，方可计分），满分9分。

（2）技术方案（21分）

评标委员会成员根据投标人提供的技术方案进行评定后独立打分，未提供方案的该项不得分。

- 一档（7分）：投标人提供技术方案能够描述系统现状和基本需求；各子项目系统设计可行，有与原有系统平台的对接方案，能说明视频及图像资源共享实现方式，总体方案满足采购需求。

- 二档（14分）：投标人提供技术方案能够描述系统现状和基本需求；方案能够对总体背景、建设目标、建设原则进行详细描述；方案能阐述建设思路、需求分析，各子项目系统设计可行，总体方案满足采购需求；方案具备兼容性，有本项目平台与原有系统平台对接方案；方案系统总体架构设计、总体安全设计合理，方案对实现平台整合应用有描述。

- 三档（21分）：投标人提供技术方案能够详细描述系统现状和基本需求；对总体背景、建设目标、建设原则进行准确分析；方案能准确阐述建设思路、需求分析，各子项目系统设计可行，总体方案满足采购需求；方案具备兼容性，提供本项目平台与原有系统平台无缝对接的详细措施，能提供准确对接的技术原理与实现方式；方案对实现平台整合应用有详细、可行的措施；系统总体设计、新技术应用、总体安全设计合理，提供详细及具有针对性的安全方案设计；方案对项目总体有深刻认识，方案技术先进、可行性高；且方案具备拓展性，对采购人共享、联动等工作有实质性提升。

（3）演示方案（13分）

演示要求：投标人将演示方案光盘或U盘密封在投标文件中，演示视频时长不超过15分钟。

为确保本项目重要组成部分“车辆卡口智能技战法系统、人员卡口识别系统升级扩容”产品真实可靠，投标人需通过自行搭建或现有可运行的“车辆卡口智能技战法系统、人员卡口识别系统升级扩容”进行视频录制演示，满分13分。

不提供系统方案演示视频文件或提供的演示不能满足招标文件要求的，或演示内容仅用图片、FLASH、演示文稿（PPT或word或PDF）、静态网页呈现方式进行演示的，此项分值为0分。

演示内容及评分标准：

| 系统平台 | 功能模块分类 | 演示功能要求 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆卡口智能技战法系统 | 视频应用功能 | 功能1 | 系统在查看卡口图片时，支持一键调取该车辆的历史视频图像。 | 1分 |
|  | 地图功能 | 功能2 | 系统在地图上选择设备支持通过框选、圈选、点选的方式；系统在检索结果后，点击过车记录，自动在地图上定位到相应位置。 | 1分 |
|  | 卡口功能 | 功能3 | 分析与检索：系统支持车辆的基本特征（号牌号码、号牌颜色、车辆颜色和车辆类型）的分析检索。系统支持对驾驶行为（未系安全带、行车通话、开车玩手机、抽烟）进行分析，按照点位、时间、活跃车辆进行统计。 | 1分 |
|  |  | 功能4 | 车辆以图搜图：系统在机动车以图搜图时，支持通过过滤车头、车尾、品牌进行精确检索，支持不区分结构化信息对系统中的全量信息进行检索。 | 1分 |
|  |  | 功能5 | 系统配置及管理：系统支持深色、浅色肤色一键切换的功能，支持配置是否添加水印、配置特征置信度（戴墨镜置信度、号牌置信度、车身颜色置信度等）的功能，支持系统数据标签、行为标签增、删、改、查的功能。 | 1分 |
| 人员卡口识别系统升级扩容 | 人员卡口识别系统 | 功能6 | 人员卡口摄像机功能：支持对行人目标的正面（人脸）、背面（后脑勺）、侧面进行检测抓拍，输出最佳行人全身抓拍图片。 | 2分 |
|  |  | 功能7 | 人员卡口摄像机功能：支持选择抓拍图片后，可查看关联抓拍的前后不低于15秒视频。 | 2分 |
|  |  | 功能8 | 系统支持上传一张本地照片，在选中的其他地区时间、区域范围里的抓拍人脸中进行比对，找出原始照片在目标时空范围里的抓拍记录；人员抓拍记录包括抓拍时间、抓拍位置、抓拍图片、各算法比对相似度等信息；支持按算法和综合两种方式显示抓拍记录，每种方式支持按相似度从高到低排序和按时间倒序排序；支持在地图中选中多条抓拍记录，绘制目标人员的通行轨迹的功能。 | 1分 |
|  |  | 功能9 | 系统支持自定义设置布控任务名称、布控级别、布控时间、告警灵敏度、多引擎校验严格程度、告警通知人、反馈人、布控区域、布控算法、布控人员库的功能。系统支持自定义设置告警推送路径，包括推送至指定账户、推送至主管机构的功能。 | 1分 |
|  |  | 功能10 | 系统支持对人员告警进行处理与反馈，包括：未处理、已收到、未查证-属实、未查证-误告、未查证-不需属实、未查证-其他、已查证-属实、已查证-误报、已控制-属实、已控制-误报、未控制-不确定等不低于11种情况反馈，并支持输入文字反馈说明的功能。 | 2分 |

（4）项目实施方案（ 12分）

评标委员会成员根据投标人提供的项目实施方案进行评定后独立打分，未提供方案的该项不得分。

一档（4分）：项目实施方案设计简单，提供简单的技术方法和思路，项目实施方案内容满足采购需求。

二档（8分）：项目实施方案设计详细，提供具体的技术方法和思路，项目实施方案内容满足采购需求；提供简单的项目实施管理、施工组织机构及装备配备、项目施工进度计划和工期保证措施、项目施工安装方案；方案对本项目监控点分布情况依据地形，提出的设计合理，资料较为完备；提供前端设备、接入线路、平台搭建等建设内容的施工标准及规范；项目实施方案思路可行。

三档（12分）：项目实施方案设计详细及具有针对性，提供具体的技术方法和思路；项目实施方案内容满足采购需求；提供详细可行的项目实施管理、施工组织机构及装备配备、项目施工进度计划和工期保证措施、项目施工安装方案；方案能提供详细的项目管理相关制度及项目完工保障措施；依据地形，结合项目需求和技术要求对本项目监控点分布情况做出针对性的分析和详细设计，资料齐全；提供详细的前端设备、接入线路、平台搭建等建设内容的施工标准及规范；提供详细、针对性的实施安全措施；组织实施方案详细、具体，操作性强；能保证按时按质完成本项目实施要求。

3、运营维护服务方案分 9 分

评标委员会成员根据投标人提供的运营维护服务方案进行评定后独立打分，未提供方案的该项不得分。

一档（3分）：提供运营维护服务方案；且拟投入运维服务车辆至少3辆以上（提供有效的机动车辆行驶证复印件，两轮摩托车除外）。

二档（6分）：运营维护服务方案详细，可行性较高，能提供本地化常驻服务，提供及时、便捷的解决方案，且拟投入运维服务车辆至少5辆以上（提供有效的机动车辆行驶证复印件，两轮摩托车除外）。

三档（9分）：运营维护服务方案详细、完善，可行性高、针对性高，涵盖政府及公安工作所需的各类保障服务相关方案及措施；方案能参照相关规范要求，在系统运维期提供全面的服务及运维措施，提供及时、便捷的解决方案，内容具有针对性和可行性；运维服务人员配备齐全、充足，人员实力强，保障措施到位，能提供本地化常驻服务，且拟投入运维服务车辆至少7辆以上（提供有效的机动车辆行驶证复印件，两轮摩托车除外）。

4、拟投入技术人员分18 分；

- 本项目须分别拟投入专职项目技术负责人、专职项目实施负责人、专职项目运营维护负责人各一名，以及相关专职实施和运维服务团队成员。

- （1）拟投入1名专职项目技术负责人（满分3分）

- ①具备信息系统项目管理师证书的，得1分；

- ②具备数据库系统工程师证书的，得1分；

- ③具备软件设计师证书的，得1分；

- （2）拟投入1名专职项目实施负责人（满分2分）

- ①具备信息与通信工程专业或计算机专业高级工程师证书的，得1分；

- ②具备高级网络规划设计师证书的，得1分；

- （3）拟投入1名专职项目运营维护负责人（满分2分）

- ①具备计算机专业高级工程师证书的，得1分；

- ②具备高级网络信息安全工程师证书的，得1分；

- （4）拟投入项目实施技术人员（满分6分）

- ①拟投入1名专职深化设计组组长（满分2分）

- a.具备通信专业（中级及以上）工程师证书的，得1分；

- b.具备国家注册安全工程师证书的，得1分；

- ②拟投入1名专职施工现场督导组组长（满分2分）

- a.具备信息系统项目管理师证书的，得1分；

- b.具备信息与通信工程专业高级工程师证书的，得1分；

- ③拟投入项目实施团队成员（满分2分）

- a.具备高级网络规划设计师证书的，得1分；

- b.具备系统集成项目管理工程师证书的，得0.5分；

- c.具备软件设计师证书的，得0.5分；

- （5）拟投入项目运营维护人员（满分5分）

- ①拟投入1名专职服务质量组组长（满分2分）

- a.具备信息系统项目管理师证书的，得1分；

- b.具备信息系统监理师证书的，得1分；

- ②拟投入1名专职现场巡检组组长（满分2分）

- a.具备通信工程师证书（中级及以上）的，得1分；

- b.具备信息通信网络运行管理员证书的，得1分；

- ③拟投入1名专职运营维护组长（满分1分）

- a.具备计算机或信息与通信工程专业的高级工程师证书的，得0.5分；

- b.具备系统集成项目管理工程师证书的，得0.5分；

- 注：1）以上拟投入人员须提供相关证明材料；

- 2）专职人员不重复计分；

- 3）供应商领取中标通知书之日起一个月内，须向采购人提供中标人为以上拟投入人员缴纳的社保证明材料，否则视为提供虚假材料谋取中标。

5、信誉分 5 分；

（1）投标人具有国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构颁发有效的ISO9001质量管理体系认证证书的，得1分；

（2）投标人具有国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构颁发有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书的，得1分；

（3）投标人具有国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构颁发有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的，得1分；

（4）投标人具有国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构颁发有效的商品售后服务评价体系认证证书的，得2分；

注：①投标人须提供以上相关证书复印件；②投标人须提供相应认证机构在国家认证认可监督管理委员会平台及相关链接上显示获得认可的截图材料；③投标人须提供相应认证机构在国家认证认可监督管理委员会平台及相关链接上显示相应认证项目的截图证明材料；以上三项证明材料必须提供，否则不予计分。

6、业绩分3 分；

投标人自2019年1月1日以来具有本项目同类业绩的，提供中标通知书及合同复印件，每个得1分，满分3分。

总得分=1+2+3+4+5+6

- 三、评标标准

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选投标人。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人，其余以此类推。

在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标投标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

- 第五章  合同（格式）及验收书（格式）

柳州市政府采购合同（格式）

合同编号：

采购单位（甲方）                                  采 购 计 划 表 编 号

供 应 商（乙方）

项目名称及编号：

签  订  地  点                                    签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和投标文件、中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、本项目总价款为                                  。

2、合同总价包括本次招标范围内所有费用，费用包含设备租赁、托管、税金、施工、专线服务、培训、售后维护、确保设备正常工作的运营费用以及所有风险、责任等全部费用，项目实施过程中在本次招标范围出现任何遗漏，均由乙方无偿负责，甲方将不再支付任何费用。

3、交付使用期：自中标通知书要求签订合同之日起   天内完成监控点及系统软件建设，调试试用期天，合同签订   天内完成验收交付。

4、服务期限：3年。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务质量必须与招投标文件和承诺相一致。

第三条　权利保证

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、系统信息、硬件设备或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条　服务内容及要求：

1、扩建700个高清监控点位，实现单点位的视频巡航，对可覆盖的场景进行全场的巡视，在突发事件中针对性地进行动态监控。

2、针对1000个（其中高密度人员卡口摄像机60个）各类重点场所人员进出通道进行监控部署人员卡口分析系统，实现视频分析、运动跟踪、人脸检测、人员检测、人员属性分析和识别技术在视频监控领域的全新综合应用。

3、试点建设300个视频结构化监控点实现对车辆目标、人员目标进行检测、跟踪及快照抓拍，特征属性提取。自动对视频画面中的人员目标、车辆目标进行检测、跟踪；自动抓拍人员目标和车辆目标的最佳快照；对目标进行人/车分类属性；提取目标运行方向属性。

4、建设50个超级卡口（100个方向，212个车道），对市区主、次干道的来往车辆进行自动监测记录和报警处理。具备车牌识别、车标识别、车型识别、车系识别，系统支持车内前排人员的人脸捕获、识别、比对、研判及预警。

5、对油气沿线17个简易卡口（34个车道）改造为标准卡口，实现全天候对各种盗油车辆进行布控，实时地对道路进行监控。对柳江区乡镇15个（由县划区）卡口（15个车道）进行改造。

6、天网平台及图像存储服务要求：

（1）图像存储服务要求：本项目图像存储服务要求采用基于云存储架构，对监控图像进行集中式的统一存储和管理，具备数据整合与协同处理能力，满足弹性扩展、安全可靠、自动化管理等要求。八期视频监控平台支持前端摄像机接入与管理，具备视频图像拼接及视频压缩能力，满足视频录像1080P画质30天录像云存储要求，对平台使用、运行维护等具体功能按需要进行升级，满足本项目的运行维护需求且与原一至七期平台无缝对接，相关数据互通互享。同时，对1000个重点区域监控点存储达到90天录像要求。

（2）视频监控服务要求：本项目要求提供的监控功能服务，在满足监控图像浏览、查询及录相调取等功能同时，须确保图像数据安全，具备视频水印技术保障；具有前端设备远程管理功能，可实现监控摄像头状态监测、信息修改等操作。同时具有较好的系统兼容性、扩容性和智能视频监控性能，可适应国产主流品牌摄像头通过GB/T 28181-2016接入、监控点数量增加及新技术应用等要求，并将监控点图像推送至上级部门，满足应急指挥调度、重大安保等要求。

（3）人员卡口平台服务要求：本项目要求提供的人员卡口平台服务功能，要求对本期建设的人员卡口实现1000路的实时比对及实时布控功能。通过人脸识别系统平台进行统一管理。提供移动视频设备（包含执法记录仪、无人机等设备）的基于视频分析的人像抓拍、人像识别、布控预警等功能；提供针对车辆超级卡口的车辆抓拍图片中司乘人员的人脸动态布防功能。支持最大为4000万张图片规模的人脸/人员比对库。

（4）结构化平台服务要求：本项目要求提供的结构化平台服务功能，要求支持图片中车辆、人员的结构化分析提取，支持实时接入结构化摄像机、人员卡口摄像机等智能前端推送的抓拍图片分析；支持视频摘要分析，支持提取视频中人员目标、车辆目标，对提取到的目标进行人、车分类，颜色属性；支持车辆、人员目标快照的结构化语义检索，支持最大30天范围语义检索；支持车辆、人员目标快照的以图搜图检索。

（5）高清卡口平台服务要求：本项目要求提供的高清卡口平台服务功能，要求支持车辆二次分析引擎：车标、细分车型、车身颜色等二次识别；综合搜车模块：语义检索、车标检索、细分车型检索等；以图搜车模块；提供落脚点分析、隐匿车辆分析、假套牌分析技战法；卡口接入模块：与第三方视图库进行对接，接入卡口平台数据供分析系统使用。平台处理能力从原有日过车量400万张图片扩容至1000万张图片。

以上，要求在一套系统平台实现高清视频、人脸、卡口等跨平台整合应用。

7、视频联网共享对接要求: 本期建设的所有监控点通过GB/T 28181-2016与视频联网平台进行系统对接。要求并发访问数、视频调用数不低于950路，支持录像查阅、下载，视频联网共享平台要求符合《公安视频图像分析系统》(GA/T1399)；按照《公安视频图像信息应用系统》（GA/T1400）国家标准要求建设图像库，实现视频图像信息与柳州市公安局视频图像数据库兼容对接，满足相关数据交互、资源共享，视频图像信息包括：视频、图像、以及与视频和图像相关的文件，及其所包含的人员、车辆、物品、场景等全量信息。

8、网络系统要求：本项目建设覆盖前端点的光纤专线网络，专网专用，必须与互联网物理隔离。本期建设的每条汇聚带宽不少于千兆，监控点每条接入带宽不少于百兆。承载网络建设方案依托柳州市视频专网为基础，采用专网方式建设视频监控网络，并与市级天网平台对接，在上级和本级监控中心实现视频监控图像的浏览、调用和查询。同时，提供不少于200条公安下辖分支机构及相关党政机关访问天网平台的视频专线线路。

9、网络安全要求：为平台部署防火墙及IPS入侵检测系统等安全设备，满足信息系统安全等级保护三级建设要求，确保本期建设平台安全。

10、本期工程新增前端设备及后端平台需满足《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）规范的建设要求，前端摄像机可以通过增加符合国密标准的TF卡、软件密码模块等，实现对GB35114-2017的支持；视频监控管理平台实现GB35114-2017规范里要求的基于数字证书的设备身份认证流程，基于数字证书的客户端身份认证流程，实现视频会话过程中VKEK密钥分发等功能。

11、实施及运维服务：为确保本项目顺利实施，要求投入技术、实施、运维等专职负责人，以及实施团队专职人员，提供3年运维服务，具体为：

（1）运维内容包括专人驻场维护、设备故障排查预判、故障设备更换与返厂维修、设备间线缆维护、摄像头清洁、前端接电故障排查与处理、网络故障排查与处理、设备巡检及平台维护。

（2）故障处理要求：

监控点发生故障接到通知后1小时内响应，无法及时修复故障时，须提供备用设备，备用件参数不能低于购买服务设备参数。

（3）设备接电：租用期内，必须保证系统后端设备、网络设备及前端监控点全天24小时通电。

（4）监控点每月正常可用率不可低于98%。

本项目所需服务设备性能指标及配套需求清单详见合同附件《服务设备性能指标及配套需求一览表》。

第五条　付款方式

1、资金性质：预算资金。

2、付款方式：本项目无预付款，按每年支付一次服务费用，服务期为甲乙双方共同验收合格之日起计算，每满一年后甲方向乙方支付该年服务费用，至服务期满支付完毕。

本项目总价款为                         ；

每年服务费用为                         ；

具体费用明细详见乙方服务费用明细表。

第六条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条  违约责任

1、签订合同后，乙方逾期交付及提供服务的，每逾期1天，甲方按合同合计金额千分之一处罚，逾期超过30天的，甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方负责赔偿。

2、 一旦发现弄虚作假、虚假数据，甲方有权终止合同，并有权对进行乙方经济处罚。

3、甲方每3个月均对乙方履约和提供各项服务进行考核，考核不合格的，乙方必须按甲方要求进行整改，合同年度内要求整改超过两次即终止合同，且保留向乙方追究责任和赔偿的权利。

4、甲方终止合同后，甲方有权与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，或重新招标选择合格的服务供应商。

第八条  不可抗力事件处理

1、由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防、不能克服或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方可以免除相关合同责任。但遇有上述不可抗力的一方应立即书面通知对方，并在15天之内提供不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生不可抗力的，迟延方的合同义务不能免除。

2、受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

第九条  合同争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼；

2、如对任何争议进行仲裁或向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第十条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十一条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标通知书。

第十二条　本合同一式八份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构二份，甲方三份，乙方二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合同附件

服务类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

- 第六章　投标文件格式

- 开标文件袋外层包装封面格式

开 标 文 件 袋

项目名称：

项目编号：

开标文件：开标一览表及保证金证明（一式两份，不分正副本）

资格证明文件（正本一份，副本一份）

投标人名称：             全称           （加盖单位公章）

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

1. 开标文件：开标一览表及保证金证明（一式两份，不分正副本）封面格式，不可缺：

开标文件

（开标一览表及保证金证明）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

开标文件目录：

目    录

（1）开标一览表………………………………………………………………

（2）保证金证明………………………………………………………………

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）……

（4）中小企业声明函（如有）…………………………………………………

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）………………………………………

（6）省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件（如有）…

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 服务项目名称 | 数量 | 单价 （每年服务费用） | 投标报价 （3年服务费用） | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳州市天网工程八期项目 | 3年 |  |  |  |
| 投标总价：（大写）人民币 （小写） ￥ 。 |  |  |  |  |  |
| （1）交付使用期：自中标通知书要求签订合同之日起 天内完成监控点及系统软件建设，调试试用期 天，合同签订 天内完成验收交付。 （2）服务期限：3年。 |  |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、本次采购以监控点数量（高清监控点、人员卡口、车辆卡口）为单位支付服务费。

3、投标报价必须包含设备租赁、托管、税金、施工、专线服务、培训、售后维护、确保设备正常工作的运营费用以及所有风险、责任等全部费用，如果投标人在中标并签署合同后，项目实施过程中在本次招标范围出现任何遗漏，均由中标人无偿负责，采购人将不再支付任何费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、企业类型划分为大型、中型、小型、微型四种类型，按投标服务所属企业类型填写。

投标人（公章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

日期：    年   月   日

保证金证明（格式）

进账单或电汇单复印件

投标人（公章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

日期：    年   月   日

说明：

1、请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明投标项目编号，汇款人、出票人须填写投标人单位名称，不得填写个人姓名，否则其投标无效。

2、进账单或电汇单复印件务必保持清晰完整，如模糊不清而造成该证明被视为无效或投标无效的，后果由投标人负责。

3、若广西智瀚项目管理咨询有限公司保证金专户在保证金递交规定时间内没有收到投标人足额交纳的投标保证金，其投标无效。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司       （联合体）参加     （单位名称）的     （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.         （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.         （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

日期：      年    月     日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

- 年    月    日

- 2、资格证明文件（正本一份，副本一份）封面格式，不可缺

正本（或副本）

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

资格证明文件目录：

目    录

（1）法定代表人（或分支机构负责人）身份证明书…………………………………………………

（2）投标声明书…………………………………………………………………………………………

（3）法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书及委托代理人有效身份证件复印件…………

（4）“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件……………………………………………………

（5） 投标人依法缴纳2021年7月至投标文件截止时间前其中任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证”复印件或“电子缴税凭证”复印件或依法缴纳税收证明；（如上述月份均为零申报时，须提供企业税务申报表复印件）………………………………………………………………

（6）投标人依法缴纳2021年7月至投标文件截止时间前其中任意一个月的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴税付款凭证（电子缴款凭证）”复印件或地市级人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明；如投标人社保由上级公司缴纳的，须提供以下资料：上级公司营业执照副本复印件；上级公司出具的社保缴纳情况说明原件（附投标人拟投入人员名单）；上级公司于开标前最近一次缴纳社保“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴款凭证”复印件或地市级人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明；上级公司于开标前最近一次缴纳社会保险的投标人拟投入人员明细…………………………………………………………………………

（7）投标人2020年度财务报告或投标文件递交截止时间前最近一个季度或投标文件递交截止时间前最近三个月其中任意一个月的财务报表复印件…………………………………………………………………

（8）投标人如为分支机构投标的，须提供其总公司“营业执照”复印件和总公司对投标人针对本项目的授权书复印件………………………………………………………………………………………………………

（1）法定代表人（或分支机构负责人）身份证明书格式：

法定代表人（或分支机构负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （投标人单位名称）  的法定代表人（或分支机构负责人）。

特此证明。

投标人：               （公章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人（或分支机构负责人）

签名：

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：柳州市公安局、广西智瀚项目管理咨询有限公司（招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址

。

我         （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（或分支机构负责人），我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方及由本人担任法定代表人（或分支机构负责人）的其他机构最近三年内重大违法记录有：

（如没有则填写“无”）

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）

法定代表人（或分支机构负责人）签名

年    月    日

（3）法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书格式：

法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书

致：柳州市公安局、广西智瀚项目管理咨询有限公司（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人（或分支机构负责人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                          法定代表人（或分支机构负责人）签名：

所在部门职务：                                        职务：

被授权人身份证号码：

投标人（公章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件 袋

项目名称：

项目编号：

投标文件：（价格部分、技术部分、资信部分）正本一份，副本四份，电子文档一份。

投标人名称：             全称           （加盖单位公章）

投标人地址：

评标时启封

年    月    日

3、投标文件：价格部分、技术部分、资信部分（正本一份，副本四份）封面格式（不可缺）

正本（或副本）

投标文件

（价格部分、技术部分、资信部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标文件（价格部分、技术部分、资信部分）目录：

目    录

3.1价格部分

（1）投标函…………………………………………………………………………………………………

（2）投标报价明细表………………………………………………………………………………………

3.2技术部分

（1）技术服务响应表…………………………………………………………………………………………

（2）商务响应表……………………………………………………………………………………………

（3）项目方案……………………………………………………………………………………………

（4）项目拟投入人员一览表……………………………………………………………………………

（5）运营维护服务方案…………………………………………………………………………………

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）…………………………………

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）…………………………………………

3.3资信证明文件

（1）投标人拟投入技术人员相关证明材料（如有）……………………………………………………

（2）投标人具有国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构颁发有效的ISO9001质量管理体系认证证书（如有）………………………………………………………………………………………………………

（3）投标人具有国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构颁发有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书（如有）…………………………………………………………………………………………………

（4）投标人具有国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构颁发有效的ISO20000信息技术服务管理体系认证证书………………………………………………………………………………………………………

（5）投标人具有国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构颁发有效的商品售后服务评价体系认证证书（如有）

（6）投标人自2019年1月1日以来具有同类项目业绩（如有）…………………………………………

（7）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有）……………………………………………………

3.1价格部分

（1）投标函格式：

投 标 函（格式）

致：柳州市公安局、广西智瀚项目管理咨询有限公司（招标采购单位名称）：

根据贵方为                        项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：           ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人         （投标人名称）提交如下文件：

（1）开标文件：开标一览表及保证金证明（一式两份，不分正副本）；

（2）资格证明文件（正本一份、副本一份）；

（3）投标文件：价格部分、技术部分、资信（正本一份，副本四份）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起      天（日历天）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：            电话：

传真：               投标人代表姓名            职务：

投标人名称(全称):

开户银行：                         账号：

投标人（公章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

年    月     日

（2）投标报价明细表格式：

投标报价明细表

| 项目名称 | 服务内容明细 |  |  |  | 数量 | 监控点服务单价 {元/月/点（车道）} | 每年服务费用 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柳州市天网工程八期项目 | 高清监控点 | 新建700个高清监控点 | 高清枪机1 |  | 80个点 |  |  |  |
|  |  |  | 高清枪机2 |  | 220个点 |  |  |  |
|  |  |  | 高清球机1 |  | 20个点 |  |  |  |
|  |  |  | 高清球机2 |  | 380个点 |  |  |  |
|  | 人员卡口及结构化 | 新建1000人员卡口 | 人员卡口1 |  | 500个点 |  |  |  |
|  |  |  | 人员卡口2 |  | 500个点 |  |  |  |
|  |  | 新建300个结构化监控点 | 结构化监控点 |  | 300个点 |  |  |  |
|  | 车辆卡口 | 新建50个超级卡口（212个车道） | 超级卡口2 |  | 212个车道 |  |  |  |
|  |  | 油气沿线17个卡口（34个车道） | 标准卡口1 |  | 34个车道 |  |  |  |
|  |  | 柳江划入市区15个卡口（15个车道） | 标准卡口1 |  | 15个车道 |  |  |  |
|  | ..... | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 每年服务费用小计（元/年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（3年服务费用合计） |  |  |  | （大写）人民币 （小写） ￥ 。 |  |  |  |  |
| （1）交付使用期：自中标通知书要求签订合同之日起 天内完成监控点及系统软件建设，调试试用期 天，合同签订 天内完成验收交付。 （2）服务期限：3年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中位置不够可以另附页。

2、应与“开标一览表”中的“投标总价”相一致。

3、本次采购以监控点数量（高清监控点、人员卡口、车辆卡口）为单位支付服务费，投标报价明细必须列明监控点服务单价及每年服务费用，否则报价无效。

4、投标报价必须包含设备租赁、托管、税金、施工、专线服务、培训、售后维护、确保设备正常工作的运营费用以及所有风险、责任等全部费用，如果投标人在中标并签署合同后，项目实施过程中在本次招标范围出现任何遗漏，均由中标人无偿负责，采购人将不再支付任何费用。

投标人（公章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

日期：     年   月   日

3.2技术部分

（1）技术服务响应表格式:

| - 序号 | - 项目内容 | - 招标文件要求 | - 投标文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |

注：供应商应根据第二章《采购需求》具体内容作出响应、对照招标文件采购需求的要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

年    月    日

（2）商务响应表格式:

| 项目 | 采购需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

投标人（公章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

年    月    日

（3）项目方案格式：

项目方案

投标人按第二章《采购需求》要求自行编制，所作的方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，且具备可行性。

投标人（公章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

年    月    日

（4）项目拟投入人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 序号 | 姓名 | 本项目所担任职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（公章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人(签名)：

年    月     日

（5）运营维护服务方案格式：

运营维护服务方案

第1条 对合同条款、付款方式全部予以响应。

第2条 （由投标人按第二章《采购需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。）

备注：以上为服务承诺格式，第1条为供应商必须列明，其余条款供应商可根据实际情况一一列明。

投标人（公章）：

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人(签名)：

年    月    日

3.3资信证明文件

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件）

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 项目完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

年    月    日