广西智瀚项目管理咨询有限公司

项目名称：柳南区太阳村镇不停车超限检测点非现场执法设备及系统采购

项目编号：LZZC2022-G1-990825-ZHZX

采 购 人 ：柳州市交通运输综合行政执法支队

采购代理机构：广西智瀚项目管理咨询有限公司

2022年12月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	29

第四章  评标方法及评标标准	42

第五章  合同格式及合同验收书格式	46

第六章　投标文件格式	56

第一章  公开招标公告

项目概况

柳南区太阳村镇不停车超限检测点非现场执法设备及系统采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2023年1月10日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2022-G1-990825-ZHZX

项目名称：柳南区太阳村镇不停车超限检测点非现场执法设备及系统采购

预算总金额（元）：1750000

采购需求：

标项名称：柳州市交通运输综合行政执法支队柳南区太阳村镇不停车超限检测点非现场执法设备及系统

数量：1

预算金额（元）：1750000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本系统及相关服务包括：公路车辆动态称重检测设备、车牌识别及记录设备、视频监控设备、信息发布设备（含户外LED信息显示屏、安装支架）、数据处理系统、供电与防雷接地、在支队机关（航惠路1号）、柳南大队（柳太路3号）应用的市、县、前端站点三级平台系统管理软件、大屏显示设备、数据和视频存储设备等（也可以通过云存储方式实现）、设备、软件供货、安装、调试、培训等实施、提供两年在检测点配套使用的电力以及保证传输到支队机关、柳南大队的运营商网络租赁费用、提供两年每天向涉嫌违法当事人发送200条免费短信、两年动态公路车辆自动衡器检定工作及费用等，具体内容详见《采购需求》。

最高限价（如有）：/

合同履行期限：自合同签订之日起30日（自然日）内按要求完成项目的建设并交付使用（备注：30日不包括设计的施工图纸审核天数及向其他部门进行请示、报告的审批天数）。

本标项（否）接受联合体投标

备注：无。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年12月20日至2022年12月28日，每天上午09:00至12:00 ，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网站）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

方式：线上获取。登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），在“应用中心”—“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目，点击“申请获取采购文件”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目招标文件。已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件递交截止时间：2023年1月10日9时30分（北京时间）；

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）（投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被政采云平台拒收。）

开标时间：2023年1月10日9时30分

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.国内注册（指按国家工商管理或国家事业单位管理有关规定要求核准登记的）经营资格符合本次招标采购服务要求，具有合法资格的供应商；

2.投标人不在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

4.本项目需要落实的政府采购政策：《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等；

5.投标保证金：人民币壹万柒仟伍佰元整（￥17,500.00）；

投标人须于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账、网上银行支付、银行保函或保险等非现金形式提交；投标保证金以电汇、转账、网上银行支付形式的（以银行入账时间为准），交至以下保证金专户，否则视为无效投标保证金；

开户名称：广西智瀚项目管理咨询有限公司

账    号：  7010 0500 0000 0002 1771

开户银行： 柳州银行股份有限公司营业部

投标保证金以银行保函形式的，银行保函有效期不得低于投标有效期，否则视为无效投标保证金；采用银行保函或保险等方式的，在投标文件递交截止时间前，投标人必须在线下开标现场（柳州市公共资源交易中心对应开标室）递交单独密封的银行保函或保险原件，否则视为无效投标保证金。

6.网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（柳州市政府采购网）。

7.投标人参与电子投标特别说明

（1）本项目通过政采云平台实行电子投标，投标人应按照本项目公开招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制、加密并提交电子投标文件。

（2）参与电子标的投标人必须为政采云平台的正式供应商且申领CA证书，各供应商应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握政采云电子标系统操作。

①供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

②供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）：

http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/4759578.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.272124d0107e11ec92d74f64427aa31d

③供应商通过政采云投标客户端软件制作响应文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-permission-front.43ec66b7.0.0.03da045082e611ea92d56b556e835c50。

（3）电子标项目不要求参与投标的投标人到现场，但投标人应派法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

（4）因未注册政采云平台、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担；

（5）投标人在使用政采云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名  称：柳州市交通运输综合行政执法支队

地  址：柳州市航惠路1号

项目联系人：谭惠

项目联系方式：0772-3225559

2. 采购代理机构信息

名  称：广西智瀚项目管理咨询有限公司

地  址：广西柳州市东环大道232号

项目联系人：韦玉

项目联系方式：0772-2696966

- 第二章  采购需求

一、总体要求

柳南区太阳村镇不停车超限检测点非现场执法设备及系统技术要求，在一个检测点（两车道双向检测）设置一套公路车辆动态称重检测系统（含设备），公里桩位置：县道X074 K4+560M处（具体实施时可以根据实际情况前后调整适宜建设位置），柳南区江门屯边。

本系统及相关服务包括：

1、公路车辆动态称重检测设备；

2、车牌识别及记录设备；

3、视频监控设备；

4、信息发布设备（含户外LED信息显示屏、安装支架）；

5、数据处理系统；

6、供电与防雷接地；

7、在支队机关（航惠路1号）、柳南大队（柳太路3号）应用的市、县、前端站点三级平台系统管理软件、大屏显示设备、数据和视频存储设备等（也可以通过云存储方式实现）；

8、包括设备、软件供货、安装、调试、培训等实施；

9、提供两年在检测点配套使用的电力以及保证传输到支队机关、柳南大队的运营商网络租赁费用；

10、提供两年每天向涉嫌违法当事人发送200条免费短信。

11、负责两年动态公路车辆自动衡器检定合格工作，相关费用由中标单位承担。

12、项目涉及的公路施工及公路附属设施设置，须由中标人出具符合要求的设计施工图纸，并须经管辖公路所在地公路发展中心（或交通运输局）及采购人审核通过后，方可施工。

说明：

1、系统管理软件必须是具备完整功能的应用软件（免费升级维护保证正常运行五年），在二期升级中将由中标单位对软件进行全新升级和使用授权。

2、提供的非现场执法设备及系统技术要符合《公路车辆动态称重检测系统技术规范》（JTGT 4320—2022）及《广西壮族自治区不停车超限检测点建设技术要求》。

3、以上的两年、五年期限，自本项目验收合格确认之日起开始计算。

建立以计算机网络为依托，对货运车辆违法超限运输行为进行自动监测的超限高速精检系统，实现24小时车辆运输监控，形成有力震慑，解决治超执法人员不足、取证困难、治超安全三大难题，降低货运车辆超限率。

二、硬件设备配置要求

2.1  动态公路车辆自动衡器类型

要求使用石英式动态汽车衡。

2.2  供电要求

公路货运车辆超限超载动态监测设备应保证7×24h不间断运行，配置UPS不间断备用电源，持续供电时间应不小于1h。

2.3  数据储存和备份

合法装载车辆的称重图像数据、抓拍图像数据在公路货运车辆超限超载动态监测设备存储时间不小于90天；

违法超限超载车辆的称重图像数据、抓拍图像数据在广西交通运输治超联网系统平台至少留存5年；

2.4  公路货运车辆超限超载动态监测设备

2.4.1功能要求

a）自动检测货运车辆的轴数、轴距、速度、单轴轴重、车货总质量等信息，并具备跨车道检测功能，防止车辆绕磅；

b）对货运车辆进行准确有效的自动分离，保证货运车辆和数据一一对应；

c）具备货运车辆异常驾驶行为检测、判别和输出功能；

d）具备自动缓存功能，能够本地存储至少6个月的数据；

e）具备数据重发功能，并在出现通信链路不稳定等异常情况时保障数据的唯一性和完整性；

f）具备故障自检功能，当出现设备或线路故障时，应能取得相应故障信息并上报；

g）方便快速施工和快速维修，避免长时间影响交通和使用；

h）具有开放、通用的数据传输接口和传输协议。

2.4.2指标要求

a）车辆运行速度：（1～100）km/h；

b）公路车辆动态称重检测设备称量的车货总质量准确度等级应不低于《动态公路车辆自动衡器检定规程》( JJG 907—2006 )中准确度等级5的要求，误差：≤±2.5％（首次检定和后续检定），≤±5％（使用中检验）；

c）工作温度范围:（-40～+70）℃，寒区使用时具备耐低温性能；

d）相对湿度范围：≤95%；

e）车轴识别精度：≥95%；

f）跨道识别率：≥95%；

g）防护等级：IP67以上；

h）使用寿命：≥3000万轴次。

2.4.3 施工要求

a）公路货运车辆超限超载动态检测设备安装应选取路面条件较好的路段，并尽量减少施工对既有路面的破坏和改造。

b）动态称重检测区布置应尽量远离路口、弯道以及容易引起通过车辆拥堵或异常行驶的地方。

c）称重传感器按车道全覆盖，若需改造路面，改造长度应符合《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40）中二级公路标准技术指标要求，确保车辆通过称重区域时车辆处于平稳状态。

d）改造过程中应特别注意控制路面平整度，3m直尺凹凸不得大于5mm，新旧板块高低差不得大于3mm。

e）检测区域设置防冲撞护栏，必要时设置混凝土防撞墩，并设置警示标志。

f）检测区域称重设备应按照路面宽度全幅铺设。

g）满足设计图纸和厂家安装技术要求。

2.5 抓拍和视频监控设施要求

2.5.1功能要求

a）在任何天气条件下，能对检测时的货运车辆进行清晰抓拍、录像、监控；能对不停车超限超载检测区摄像、录像，并在不影响检测的情况下可被广西交通运输治超联网系统平台调取现场实时画面；

b）根据不同安装位置，可实现对车头、车尾、车侧面图像的抓拍；

c）自动完成对包括标准民用车牌照、新能源电动汽车专用牌照和军、警、港澳等各种格式汽车号牌、车牌颜色、车身颜色的实时快速检测，并输出识别结果；

d）具备车辆行驶轨迹分析功能，判断车辆是否存在道路交通安全违法行为；

e）可叠加字符，主辅码流均具备自定义剪切区域功能；

f）图像、视频应包含原始防伪信息，防止原始图片、视频在传输、存贮和校对过程中被人为篡改；

g）具备喊话器功能，可配合广西交通运输治超联网系统实现分权限喊话功能；

h）具有开放、通用的数据传输接口和传输协议。

2.5.2指标要求

a）测量速度范围：（0～100）km/h；

b）号牌识别正确率：日间≥95%，夜间≥90%；

c）图像分辨率：≥500万像素；

d）视频分辨率：≥1080P（1920×1080）；

e）输出图片：JPEG 格式，以JFIF文件格式存储，压缩因子低于70；

f）视频流格式：H.265、MJPEG 等多种编码方式；

g）防护等级：IP66；

h）工作温度范围：（-40～+70）℃，寒区使用时应具备耐低温性能；

i）相对湿度范围：≤95%；

j）平均无故障时间：MTBF≥30000h；

k）取证图像视频数据存储时间:≥3个月。

2.5.3施工要求

车牌抓拍与识别系统应布设在称重检测区域前后（20～30）m处安装L型杆，安装高度建议不低于6m，车牌识别设备L型杆高度按照最佳识别效果设置；

根据现场车道应安装抓拍车辆头部、抓拍车辆尾部、抓拍车身的设备；

检测区域高清抓拍摄像机（正面抓拍摄像机和侧面抓拍摄像机）与闪光灯可安装在同一立柱上；

侧面抓拍设备安装要求：单车道应在450角位置安装，可根据实际情况按照最佳抓拍效果安装，双车道应在两侧安装，多车道应根据不同位置错位安装；

车牌识别及抓拍设备、视频监控设备可共用L型杆结构；

摄像机、光端机、交换机、服务器之间通过超五类网线连接。

同时安装补光灯、频闪灯（标准亮度）；

满足设计图纸和厂家安装技术要求。

2.6 LED信息发布显示屏要求

2.6.1类别

悬臂式LED可变信息标志，面积不小于6㎡。

2.6.2设置要求

超限超载信息显示系统位于治超非现场执法取证点称重区域后方（150～300）m位置安装，具体安装位置根据检测路段的行车速度及道路两侧的环境综合确定。

货车通过检测区域后，及时通过信息发布显示屏提示车辆号牌和超限超载情况等信息，告知货运车辆驾驶员是否存在涉嫌超限超载行为。对合法装载车辆的引导信息采用绿色字体显示，对违法超限超载车辆的引导信息采用红色字体显示。

2.6.3指标要求

a）视认角：≥30°；

b）动态视认距离：≥210m；

c）显示亮度：≥5000cd/㎡，可自动多级（最少四级）调节发光强度，以防止在夜间产生眩光，长期暴露于太阳光的环境条件下，发光强度不能降低；

d）LED 平均寿命：≥10000h；

e）失控率:≤１‰；

f）屏体防护等级：IP65；

g）通信接口：RS485、RS232、RJ45，通信速率：1.2～ 19.2kbps；

h）工作温度:（-40～+70）℃，寒区使用时应具备耐低温性能。

2.6.4施工要求

信息发布显示屏下边缘到路面的距离≥5m，一级公路及以下等级公路信息发布系统下边缘到路面的距离≥4.5m。

满足设计图纸和厂家安装技术要求。

2.7 公路交通标志标识安全设施要求

2.7.1标志标识

2.7.1.1类别

标志标识应根据《道路交通标志和标线》（GB 5768）规定设置包括“前方限速XX公里/小时”、“前方进入非现场治超检测点”、“禁止变道”、“解除禁止变道”、“视频监控”、“限高”等提示标识。

2.7.1.2设置要求

在检测区前方200m处设置“前方进入非现场治超检测点”、“视频监控”交通标志；

在检测区前方150m处设置“禁止变道”“限速”“禁止压线”等交通标志；

在检测区处设置“超限动态检测区”、“限高”交通标志；

在检测区后方150m处设置“解除禁止变道”“解除限速”交通标志；

为提高检测准确度，动态称重检测区前后根据交通组织需要布设正确的交通标线、导向箭头、文字标记等。

2.7.1.3施工要求

标线施工时需按照《道路交通标志和标线》（GB 5768）的标准及原有路面标线的宽度进行施工。

2.7.2安全护栏、防撞及隔离设施

根据交通安全需要，应在非现场治超检测区域根据现场环境安装防撞防护栏，必要时设置混凝土防撞墩，并设置警示标志，其设置应符合相关规范的规定。

三、系统管理软件功能要求

3.1 监测采集

3.1.1信息采集应符合下列要求：

车辆正常行驶通过检测地点时，实时获取车辆总重量信息，根据检测结果判断车辆是否具有超限运输等行为，将检测信息录入系统；

采集的车辆信息包括：检测时间、检测地点名称、车道、车辆行驶方向、轴数、单轴载荷或轴组载荷、车辆总重量、超载率、车辆图片、车辆经过视频等；

3.1.2 图片和视频采集应符合下列要求：

采集不少于1幅车辆全景图片、1幅车辆正面图片、1幅车辆侧面图片、1幅车辆尾部图片、1幅车牌特写图片、1段车辆经过检测地点的视频录像；

车辆正面图片能清晰辨别车牌号码、车头及驾驶室特征、车头颜色、车牌颜色等，侧面图片能清晰辨别车辆轴数、车身颜色等，尾部图片能清晰辨别尾部车牌号码、车身颜色等信息；

基于数字成像设备的图片分辨率应符合下列规定：

①车辆前部图片分辨率应不小于 3392×2008像素点。

②车辆侧面图片分辨率应不小于 2048×1536像素点。

③车辆尾部图片分辨率应不小于 2048×1536像素点。

自动对车牌号码进行识别；

为确保完整记录车辆通过检测地点情况，视频长度不小于10s，并能完整体现车辆经过检测地点的过程。

3.1.3 超限预警应符合下列要求：

检测地点现场的电子显示屏滚动显示车牌号码、超限信息、处理地点、联系方式等信息；

预警信息包括检测地点名称、检测时间、车牌号码、超载率等。

3.1.4 动态显示应符合下列要求：

接收手持终端、车载终端等设备提供的定位信息，并在电子地图上显示；

接收重点监管车辆的电子围栏位置预警信息，并在电子地图上显示；

后台录入执法机构、检测地点位置信息，并在电子地图上显示；

定时或定期更新各类位置信息。

3.2 基本信息管理

3.2.1 应能对检测地点名称、检测地点简称、检测方向、检定信息、所在行政区划代码、所属管理机构、路线编号、线路名称、站点桩号、经纬度、车道数量、总投资、建成日期、投入使用日期等基本信息进行增加、删除、修改和查看，并能导出电子表格类型（exce1）数据信息内容，以便于超限车辆数据分析，科学决策。

3.2.2 应具备用户权限分级、安全管理、参数设置和时间校准等功能。

3.2.3 应具备保存设备检定证书（检定日期、有效日期）、设备状态、不停车超限检测点状态的数据表，以方便与广西交通运输治超联网系统平台对接。

3.3 线索筛查管理

3.3.1展示信息包括检测时间、检测地点名称、车道号、车牌号码、车辆总重量、车轴数、超载率等；

3.3.2可根据检测时间、检测地点名称、车牌号码、超载率进行排序管理。

3.3.3线索核对应符合下列要求：

被检车辆检测数据包括：检测时间、检测地点名称、车牌号码、车牌颜色、全景图片、正面图片、侧面图片、尾部图片、视频录像、车道号、行驶方向、轴数、车辆总重量、超载率等；

审核各项检测数据是否完整、规范；

对无法核实车牌号码信息的，建立无效信息台账记录；

可对数据材料进行手动补充上传；

对线索信息有效性进行复核，实现对重复数据、无效线索信息的剔除，将复核后的有效线索信息转入数据管理环节。

3.4 数据管理

3.4.1 电子数据完整性审核应符合下列要求：

a）单个电子数据的图片在不影响数据要素的位置叠加检测日期、时间、地点、方向、图像取证设备编号等信息，时间格式为∶年-月-日-时-分-秒-毫秒（YYYY/MM/DD hh∶mm∶ss∶ms）；

b）采用国密算法进行加密存储，防止数据信息篡改；

c）具备访问操作日志的功能；

d）可按数据编号、检测时间、车牌号码、所属企业、超载率等对数据信息进行检索与查看。

e）公路车辆动态称重检测系统输出图片的叠加信息区域应位于图片的下方，不应遮挡图片信息。符合（JTGT 4320—2022）要求。

3.5 指挥调度

3.5.1 应具备对重点监管车辆、执法车辆、执法人员、检测地点等要素的位置信息获取、电子地图显示和动态更新等功能。

3.5.2 应具备电子围栏监控功能，设定电子地图监管区域边界，在有违法超限运输记录未接受处罚的车辆进入区域范围时，系统实时弹出报警信息，并显示车辆行驶路径和位置。

3.5.3 应具备基于电子地图的内外场协同调度功能，并符合下列要求∶

与执法人员进行实时通讯，通讯方式宜包括对讲机、通知（APP通知、短信等）、电话、视频等；

在电子地图上自动或人工定位超限运输车辆位置，并实现推送。

3.6 查询统计

3.6.1 应具备对系统相关业务信息进行查询和统计的功能，查询和统计条件包括车辆数量、超限率、检测地点、调度任务等。

3.7 具备非现场执法管理平台功能

3.7.1 电子证据审核确认功能

3.7.1.1 电子证据筛选

信息筛选人员从嫌疑违法信息中筛选清晰、明确能作为电子证据使用的有效信息，建立有效信息台账，否则建立无效信息台账。

3.7.1.2 电子证据确认

信息审核人员核实电子证据信息，并通过广西综合交通运输数据共享交换平台，获取违法车辆登记注册信息进行比对，确认违法车辆的号牌、车主名称、联系人、联系地址、联系电话等信息（此类信息允许手动编辑修改）。

3.7.1.3  电子证据信息编辑功能

解决审核人员在核实检测数据时，发现车号、轴数等信息与检测的图片、视频信息不符，为防止检测信息恶意篡改，建立电子证据信息修改日志记录表。

3.7.2 非现场执法管理系统功能

经过对非现场执法点检测数据进行审核确认后，符合非现场执法处理的车辆，非现场执法管理系统需要具备以下功能：

a）设计的数据表可以存放以下信息：登记号、车号、车型、轴数、总重、限重、时间、地点、车主名称、联系人、联系地址、联系电话（手机号码）、处理部门、处理人员、文书制作、添加时间等；短信内容、发送时间、发送人、发送状态；是否推送、当前状态；违法告知书是否送达，送达时间、送达人、备注说明等；

b）建立执法机构、部门信息、执法人员、角色配置、系统日志管理基本数据表；例如，用于存放执法机构的数据表须有以下信息：单位名称、办公电话、传真电话、邮政编码、地址、网站、电子信箱、微信账户；

c）车主名称、联系人、联系地址、联系电话等信息可以从广西综合交通运输数据共享交换平台获取。可按以下方式获取：一是广西籍车辆，从平台中的广西运政数据表中获取；二是外省籍车辆，从平台中的交通运输部数据表中获取。如确实不能从平台获取信息，可手工录入。系统支持优先匹配功能。（例如某公司或个体户在手动更新联系方式后，再此查询该公司车辆车主信息，优先从本地系统获取。)

d）短信发送功能。获取车辆的运政数据信息后，如有手机号码的，可逐条或批量向涉嫌违法当事人发送短信，并记录发送短信内容、发送时间、发送人、状态等。可能存在向同一当事人多次发送短信的情况，能记录每次发送短信的日志；短信息应支持模块化自动生存匹配功能。

e）没有手机号码的涉嫌违法当事人，要有“涉嫌违法行为告知书”打印功能（包含加盖执法机构电子印章）。能自动从系统中获取关键信息，如：车牌号、检测时间、检测点名称、车货总重、限重、超重等信息。能记录告知书是否送达，送达时间、送达人、备注说明等信息；

f）案件预处理功能：涉嫌违法当事人来处理案件的时候，需要按照执法流程进行案件预处理，进行立案调查、按处罚流程进行；须实现案件推送功能，记录案件推送人员、推送时间、当前状态（即：反向状态更新，存在被退回的情况）。推送的时候，需要有数据表相应的字段进行存放，如：推送人员、案号、状态等初始值；

g）文书模板制作功能：系统需要根据实际情况制作两套模板（公司、个体户），根据车主的信息，系统自动调用不同的模板，生成不同的描述内容，如：违法事实内容、询问笔录内容；以及车辆检测照片等附件文书；

h）非现场超限案件的查询、导出功能：可以根据关键字、案件类别查询相关超限案件信息，并可以导出这些信息；案件处理完后，需要反向更新案件预处理模块的状态；

i）权限设置、人员匹配设置功能：系统通过设置人员权限,设置人员的查看、编辑、导出、推送等权限；根据权限的不同，实施不同的工作。

四、售后维保方面

4.1整套治超非现场执法管理系统质保5年。

4.2自有售后维护专用车辆，用于本项目售后服务使用，保证售后报修能即时响应，在承诺的时限内恢复系统的运行。

4.3产品发生故障时接到通知后30分钟内响应，2小时内到达现场维修，4小时内排除故障；定期回访；提供终身维护；并配备技术人员随时提供服务；其余按投标人承诺进行。

说明：

一、本一览表中的型号仅起参考作用，投标人可选用其他产品替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于其技术参数性能（配置）要求。

二、本一览表中型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，须说明详细的技术参数性能（配置）同时填写投标明细表和技术响应表。

三、本一览表技术参数及性能（配置）要求中，如为某品牌厂商产品唯一技术参数要求的，不作为招标文件实质性要求。投标人须填写技术响应表，并详细说明情况。

四、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

五、本项目包括以下设备，根据财办库【2008】248号文件有关规定，不允许进口产品参加投标。

六、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节，如本项目包含的货物属于品目清单内政府强制采购节能的产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件技术响应表中必须提供所投产品获得的处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件（加盖投标人CA电子签章），否则投标无效。如本项目包含的货物属于品目清单内非政府强制采购节能的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

七、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

八、项目中伴随的货物包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统(IDS)、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）颁发的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标无效。

核心产品：序号1石英式动态汽车衡

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |
| （一）动态称重系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | #### 石英式动态汽车衡 | 石英式动态汽车衡包含石英式称重传感器、数据采集仪、称重仪表等； 一、石英式称重传感器参数： 1采用石英压电原理技术，无老化； 2.高测量精度和长期稳定性； 3.科学符合力学强韧性，专为长期坚固使用而设计； 4.对温度变化不敏感（温度系数万分之二）； 5.能快速容易安装在路面； 6.无需维护且传感器面层可被研磨并以此保持与路面水平； ▲7.额定轮载荷范围：0～150kN； ▲8.最大过载：150%； ▲9.灵敏度：-1.62（±10%） pC/N； 10.沿整根传感器方向上的灵敏度不一致性：<±3%； 11.线性度：<±1% FSO； 12.绝缘电阻：>10GΩ； 13.电缆规格：8～12nF； 14.最低工作温度：-40℃； 15.温度系数：-0.02%/℃； 16.在40℃、93%RH下能正常工作； 17.产品在频率范围：10Hz～150Hz、交越频率以下：恒定振幅0.075mm、交越频率以上：恒定加速度9.8 m/s²、振动实验下无损伤； 18.外壳能承受1J 能量的锤击； 19.防护等级：IP68。 二、数据采集仪参数： 1.输入信号范围：±5V； 2.线圈接入：≥4 路； 3.I/O 输出：≥4 路； 4.RS485输出：≥4 路； 5.AD采样分辨率：16bit 6.输出阻抗：10KΩ； 7.电压电源：12/24VDC±10%,支持防反接、过压、过载、浪涌保护； 8.内置具备37PIN并口传输接口； 9.支持多台数据采集仪并行接入运行，多台设备组合叠加运行； 10.内置智能控制电路，对接入的各类模拟信号进行检测和分析； 三、称重仪表参数： 1.支持嵌入式国产化CPU芯片架构，支持嵌入式Linux操作系统； 2.具备自动校时功能，支持NTP、外置GPS自动校时，设备可自动对连接的IP摄像机进行校时； 3.同时完成重量、车牌号、场景图、过车视频、车辆外廓尺寸长宽高等信息数据的匹配； 4.实时数据支持显示实时采集车辆数据，包括车辆总重、轴数、轴重、速度、行车方向、采集时间、车牌号码、车道号等信息，历史记录以车辆特征列表方式保存起来； 5.具备实时数据校验自检功能，界面可显示系统运行中出现的错误异常日志，实时反馈问题，方便问题排查与解决； 6.支持图形界面显示传感器安装布局，并可对车道列表进行新增、修改、删除操作； 7.具有故障自检功能以及对石英式称重传感器的故障诊断功能，支持故障诊断数据自动上传，具备状态上传接口； 8.具有对异常称重数据的判断、标注功能； | 米 | 14 |  |
| 2 | 信号放大器 | 1.可接入8路地感线圈； 2.可实现2路开关量信号到高低电平信号的转换； 3.可输出8路RS485抓拍信号，支持级联； 4.可实现1路RS485输入； 5.具备逆向电压、电流隔断保护，保护电压≤DC13V； 6.可支持支架式安装。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 电气控制柜 | 1.机柜组成：柜体+柜门+底座+顶盖+机架+柜锁； 2.机柜类型: 1单元1舱，前后开门； 3.机柜材质：镀锌板，内部采用≥20mm厚保温材料，内板≥1.0mm； 4.厚度：底座厚度≥2.0mm、门板顶盖厚度≥1.5mm、 左右侧板厚度≥1.5mm； 5.内板厚度≥1.0mm 立柱厚度≥2.0mm、保温棉厚度≥20mm厚(钣金柜）； 6.内置配电装置、防雷、抗浪涌冲击装置：3U配电单元； 7.内置温度控制器、排气风机、精密空调，单台制冷量≥600W,可调节机柜内的温度，为机柜内设备提供最理想的运行环境； 8.制冷量：≥600W，能效比：2.2，输入电压：AC220V，温控方式：智能温控，可根据舱内温度进行自动调节， 通信方式：RS485； 9.主要配件包含：LED照明灯*2，8口PDU*2等; 10.机柜内部金属互连并连接至接地排，任意两点之间的电阻小于0.1Ω | 套 | 1 |  |
| 4 | 交通信息管理终端 | 1.处理器： Intel第4代Core，i5 CPU； 2.内存：DDR3L SODIMM x1，最大支持8GB； 3.系统支持：Windows® 7/8/10，WES 7/10，LINUX； 4.接口：4 x USB3.0，2 x USB2.0，1 x HDMI，1 x VGA，6个RS-232串口(其中4个支持RS485/RS442)； 5.存储：1x MSATA，1x HDD/SSD。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 地感线圈线 | 1.2平方铁氟龙耐高温电线； 2.广泛用于公路线路安装用、高速公路用电感线圈专用线（电子警察用线，地感线圈用线）； 3.具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物、不易燃烧，不易老化，环保； 4.额定电压承载范围：交流 250V 及以下或直流电压 500V 及以下低压线路； 5.使用温度范围：-60～＋80℃，相对湿度为 98％。 | 米 | 150 |  |
| 6 | 复合型胶料 | 1.用于传感器固化安装及线圈安装； 2.承受动荷载的称重石英传感器的灌浆锚固； 3.亦可用于设备基础、金属框架、螺栓的后灌浆锚固； 4.高粘接力，粘接强度可达35Mpa，抗压强度可达100Mpa。无收缩、耐冲击、耐酸碱、抗老化。 | 桶 | 9 |  |
| 7 | 非网管型以太网交换机 | 1.16个千兆网口； 2.宽温设计，符合电信级运营标准，平均无故障时间高达432503h； 3.无阻塞，全线性转发，充分减小网络延时； 4.工业防护等级IP40，无风扇设计，低功耗； 5.支持电源告警功能，告警端口防护2kV； 6.交换性能 7.转发速率：1488095pps； 8.传输模式：存储转发； 9.MAC地址缓存：8K； 10.背板带宽：40G； 11.以太网接口防护：4kV； 12.输入电压：12/24/48VDC(10.8～52.8VDC)，支持冗余双电源输入； 13.功耗：设备额定功率为15W； 14.工作温度：-40℃～85℃； 15.存储温度：-40℃～85℃； 16.相对湿度：0～95%（无凝露）； 17.静电放电抗扰度：空气放电8kV，接触放电6kV。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 电气控制柜防护栏 | 定制机柜防护栏，用于保护野外控制机柜。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 户外不间断供电电源 | 对称重、抓拍和监控系统设备进行供电，市电断电情况下任满足车辆信息捕获；UPS电源主机为户外UPS。 1.单机容量为10KVA； 2.额定输出功率0.8； 3.额定电压220Vac； 4.机柜防水等级IP55，内置1000W空调； 5.16只12V 50AH免维护蓄电池，满足1个小时的后备时间； 6.面板显示 LCD：显示输入，输出电压，频率，电池电压，电池容量，负载百分比； 7.具备防雷功能； 8.保护功能：具有市电电压过高/过低；输出电压过高/过低；过载；短路；逆变器温度过高；电池低压；电池过充电、浪涌等保护功能。 | 套 | 1 |  |
| （二）监控和抓拍系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 900万像素高清抓拍单元 | 1.传感器类型：1英寸全局曝光CMOS； 2.最大分辨率可达4096×2160，帧率高达25帧； 3.图片格式：JPEG 4.视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，压缩输出码率：32 Kbps～16Mbps； 5.摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等； 6.同步输入：SYNC信号灯电源同步输入； 7.触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制； 8.触发输入：1个触发/报警输入； 9.通讯接口：3个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 10.智能识别：具备目标检测、违章检测、车辆特征检测功能； 11.支持车辆子品牌识别功能，全天识别准确率不低于99%； 12.支持识别多种车型，包括普通货车、厢式货车、平板货车、小型客车、面包车等； 13.支持对不同车型进行不同超速比设置并进行超速抓拍； 14.支持多种车身颜色识别； 15.支持1～6 张图片合成一张图片； 16.支持对不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍； 17.支持接入终端服务器； 18.工作温度：温度-30℃～60℃； 19.电源：100VAC～240VAC； 20.工作湿度：湿度5%～95%@40℃，无凝结。 | 台 | 4 |  |
| 2 | 500万像素高清抓拍单元 | 1.采用2/3英寸全局曝光CMOS； 2.最大分辨率可达2448*2048，帧率高达25帧； 3.压缩输出码率：32Kbps～16Mbps；视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG； 4.输出图片格式：JPEG； 5.摄像机参数配置功能：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等； 6.触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制； 7.触发输入：1个触发/报警输入； 8.通讯接口：3个RS-485接口,1个RS-232接口，2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 9.支持车牌识别功能，白天和晚上的识别率均≥99%； 10.支持车辆子品牌识别功能，全天识别准确率不低于99%； 11.支持识别背光、高速运动、雾（雨）天等场景，并自适应调整相应的图像参数； 12.支持限行车辆抓拍和抓拍图片查看，限行车辆捕获率≥99%，识别准确率≥98%； 13.支持识别多种车型，包括普通货车、厢式货车、平板货车、小型客车、面包车等； 14.支持对不同车型进行不同超速比设置并进行超速抓拍； 15.支持多种车身颜色识别； 16.支持1～6 张图片合成一张图片； 17.支持对不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍； 18.支持违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为； 19.支持接入终端服务器； 20.工作温度：温度-30℃～60℃； 21.电源：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz； 22.工作湿度：湿度5%～95%@40℃，无凝结。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 爆闪补光灯 | 1.电源电压：AC220V±10%/48Hz～52Hz； 2.色温值（K）：5500K±500K； 3.闪光能量：200J； 4.功耗（w）：平均＜100W（@1 闪/s），瞬间最大＜300W； 5.有效补光距离：16m～25m； 6.触发方式：电平量（可选开关量）； 7.光栅：内置光栅（可选配外置光栅），可有效减少光污染； 8.工作环境（温度）：-25～+70℃； 9.工作环境（湿度）：5%～90%@40℃，无凝结； 10.寿命：≥2000万次； 11.防护等级：IP65； | 台 | 6 |  |
| 4 | 频闪补光灯 | 1.发光角度：40°； 2.最佳补光距离：16米-25米； 3.触发方式：电平量触发；触发信号电平4V-6V，触发频率15Hz-250H，触发占空比：1%-39%,当占空比大于等于40%时进入自保护状态； 4.响应时间:≤20us； 5.RS485接口：1路,支持PC机或者相机连接； 6.同步接口：一路频闪触发输入，一路抓拍触发输入和一路频闪同步输出； 7.支持内部参数设置,如日夜功能开启阈值,频闪及爆闪延迟功能； 8.设计寿命：≥50000小时； 9.电源：AC220V±20%，47Hz～63Hz； 10.功率：平均功率36W(实际功率与控制方式有关)； 11.工作环境：工作温度-40℃～+70℃，工作湿度10%～90%； 12.防护等级：P66。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 交换机 | 1.标准:IEEE 802.3 10BaseT、IEEE 802.3u 100BaseT(X)、IEEE 802.3ab 1000BaseT(X)； 2.接口: 8个千兆RJ-45，支持10/100/1000Base-T； 3.LED指示灯： PWR1，PWR2，FAIL电源故障灯，RJ-45； 4.输入电压：12/24/48VDC (10.8 to 52.8VDC)，冗余双电源输入； 5.接口端子：1个可插拔的6针接线端子； 6.外壳：IP30防护等级； 7.工作温度：-40℃～85℃； 8.储存温度：-40℃～85℃； 9.相对湿度：0～95% (无凝露)。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 配电防护箱 | 1. 尺寸：不小于长450mm*宽300mm*高550mm 2. 含浪涌保护器、空气开关、导轨接线端子及其固定座、模数化插座、电线、接线端子、接地铜排、波纹管及其接头、执手锁、直流集中电源、纸箱。 | 套 | 2 |  |
| 7 | 智能球型摄像机 | 1.1/1.8＂ progressive scan CMOS; 2.400万像素7寸红外网络高清智能球机； 3.最低照度:彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.002Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR； 4.分辨率及帧率:主码流50Hz:25fps(2560×1440);60Hz:30fps(2560×1440)； 5.视频压缩:H.265/H.264/MJPEG； 6.红外照射距离：150米； 7.焦距：5.9-177mm，30倍光学； 8.水平视角：48.8-2.3度(广角-望远)； 9.Smart图像增强:数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR； 10.水平及垂直范围:水平360°；垂直-15°-90°（自动翻转）； 11.水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s； 12.垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s； 13.防护等级：IP66； 14.电源接口：AC24V； 15.网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据； 16.音频输入/输出:1路音频输入；1路音频输出； 17.报警输入/输出:2路报警输入；1路报警输出； 18.SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256G）； 19.功耗:40W max（其中红外灯16W max）； 20.工作温度和湿度:-30℃～65℃；湿度小于90%； | 台 | 2 |  |
| 8 | 监控抓拍L型喷塑杆件 | 1.杆件立臂整体成形，含地笼、角铁等相关配件； 2.所有钢构件都进行喷塑防腐处理； 3.外观尺寸：高度6.5米，横臂满足现场实际要求。 | 套 | 2 |  |
| （三）信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | F型户外LED显示屏 | 1.亮度≥5000cd/㎡，显示面积不小于6平方； 2.纯点阵双基色屏，2R1G椭圆灯珠，点间距P20； 3.分辨率：160*80点； 4.灯管驱动方式：静态扫描，恒流驱动； 5.温度范围：-25～60℃； 6.支持远程控制开启/关闭； 7.通迅接口：RS485网络通讯； 8.视角：水平：≥70度，垂直：≥35°； 9.视距：静态300m，动态250m（车速80m/h）； 10.控制方式：异步； 11.使用寿命：≥10万小时； 12.平均无故障时间：≥3万小时； 13.工作功耗：≤160W/㎡； 14.机箱要求：冷轧钢板,双层防雨机箱，符合IP65防护等级； 15.抗风等级：40m/s。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 光纤收发器 | 1.接入方式：10/100Mbps； 2.端口：1个RJ45口：连接STP/UTP五类双绞线； 3.转换方式:介质转换、存贮转发/直通； 4.MAC地址表：1K； 5.MTBF：10万小时； 6.工作温度：-10～55℃ ； 7.工作湿度：5%～90% ； 8.储存温度：-40～70℃； 9.储存湿度：5%～90%无凝结。 | 台 | 4 |  |
| 3 | F型喷塑杆件 | 1.杆件作喷塑防腐处理； 2.抵抗强度：215Mpa； 3.承受重量：1吨； 4.净空高度：≥5.5m； 5.双横臂，长度≥3.8m； 6.杆件直缝采用自动埋弧焊焊接，其他法兰及加强部分采用气体保护焊; 7.杆件整体热镀锌，顶部配避雷针。 | 套 | 2 |  |
| （四）指示牌系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 前方超限提示牌（含杆件） | “前方进入非现场治超检测点”交通标志提示牌。 1. 杆件采用优质Q235材料加工成； 2. 立杆圆型，高≥7.9m； 3. 横杆圆型，双横臂，每根横臂长4.5m； 4. 杆件法兰及加强部分采用气体保护焊； 5. 杆件整体喷塑处理； 5. 指示牌尺寸为4000*2500mm，厚度依据GB/T 23827的要求。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 检测区域内动态检测提示牌 | 1.“超限动态检测区”交通标志提示牌，厚度依据GB/T 23827的要求； 2.表面反光图层处理。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 限制速度提示牌 | 1.限制速度交通标志提示牌，厚度依据GB/T 23827的要求。 2. 表面反光图层处理； | 套 | 2 |  |
| 4 | 禁止提示牌（含杆件） | 1.“禁止变道 禁止压线”交通标志提示牌，厚度依据GB/T 23827的要求。 2.表面反光图层处理； | 套 | 2 |  |
| 5 | 解除限速提示牌 | 1.解除限速交通标志提示牌，厚度依据GB/T 23827的要求。 2. 表面反光图层处理； | 套 | 2 |  |
| 6 | 解除禁止变道提示牌（含杆件） | “解除禁止变道”交通标志提示牌。 1.杆件采用优质Q235材料加工成； 2. 立杆圆型，高≥5.5m； 3. 杆件法兰及加强部分采用气体保护焊； 4. 杆件整体喷塑处理。 | 套 | 2 |  |
| 7 | 视频监控提示牌 | 1.视频监控交通标志提示牌，厚度依据GB/T 23827的要求。 2. 表面反光图层处理； | 套 | 2 |  |
| 8 | 限制高度提示牌 | 1.限制高度交通标志提示牌，厚度依据GB/T 23827的要求。 2. 表面反光图层处理； | 套 | 2 |  |
| 9 | 超限车辆信息提示牌 | 1.超限车辆信息提示牌，厚度依据GB/T 23827的要求。 2.表面反光图层处理； 说明：该提示牌可设置在F型户外LED显示屏杆件上。 | 套 | 2 |  |
| （五）线缆及基础敷设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | 1.YJV22 3*6； 2.铠装电缆具有良好的机械性能、耐热性能和绝缘特性，结构简单； 3.铜（铝）芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，敷设在地下，不受落差限制影响，能承受机械外力作用； 4.工频额定电压Uo/U为0.6/1Kv； 5.电缆导体的最高允许工作温度为90℃； 6.短路时(最长持续时间不超过 5S)电缆导体的最高温度不超过250℃； 7.电缆敷设时环境温度不低于0℃； 8.电缆弯曲半径不小于电缆外径15倍； 9.电缆阻燃性能满足GB/T19666-2019标准中A类、B类、C类相应指标要求； 10.电缆交流耐压试验为3.5KV/5min。 | 米 | 500 |  |
| 2 | 电源线 | 1.RVV3*1.0； 2.铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线、要用于中、轻型移动电器、仪表仪器、家用电器、动力照明等柔性使用场所，可传输控制信号，也可传输动力信号； 3.适合敷设在桥架和软管中结构简单，不受落差限制影响，能承受机械外力作用，但不能承受较大拉力； 4.护套采用优质聚氯乙烯材质，抗老化，耐磨损，防水，防油，防化学腐蚀，无毒等特性。 | 米 | 100 |  |
| 3 | 网线 | 1.室外超五类屏蔽网线； 2.适用于有电磁干扰以及对数据安全性要求较高的环境，高传输速率网络应用环境 3.适合室外架空和管道使用。 | 米 | 305 |  |
| 4 | 电线 | 1.RVVP4*0.5； 2.聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线电缆； 3.正常工作温度不超过70℃； 4.适用于通信、音频、广播、音响系统、防盗报警系统、智能自动化系统、自动抄表系统、消防系统等需防干扰线路连接、高效安全的传输数据电缆。 | 米 | 200 |  |
| 5 | 光缆 | 1.铠装4芯单模光缆； 2.聚乙烯结护套中心束管式全填充型通信用室外光缆； 3.光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充阻水化合物。松套管外用双面涂塑(皱纹)钢带纵包，钢带和松套管中间的阻水带保证了光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置的 两根平行钢丝加强后护套成缆； 4.适用于长途通信和局间通信，市内中继线路，长途通信干线， ISO，LAN等； 5.两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度。 | 米 | 500 |  |
| 6 | 设备配件及耗材 | 空开、热缩管、水晶头、波纹管、插座、成品跳线、铭牌等 | 项 | 1 |  |
| 7 | 波形护栏或防撞墙 | 1.国标，防撞双波护栏或防撞墙； 2.镀锌喷塑，带钢；(特指波形护栏) 3.单节尺寸为：4320*310*85*（≥2.5)mm 长*宽*高*厚度。(特指波形护栏) | 米 | 56 |  |
| （六）LED大屏及显示屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED显示屏（7.92m²） | 1、类别：室内P2.5全彩 含边框面积：4.26*1.86=7.92m² 规格：1)像素间距:2.5mm；2)像素构成：自主封装 SMD 2121 全彩哑黑灯珠；3)成像原理：LED主动发光；4)像素密度：160000 点/㎡；5)亮度：≥600 cd/m²；6)水平视角：≥120°，垂直视角：≥120°；7)刷新频率≥1920Hz；8)扫描方式：1/32扫描；9)工作环境温度：-10℃至+40℃；10)工作环境湿度：10%～80%； 11)可选PWM驱动IC或双锁存IC，高刷新率、灰阶过度自然、拍照无水波纹,画面显示逼真，色彩艳丽。 发送端： 1.支持DVI视频信号输入，支持输入视频接口信息检测，显示帧率，消隐及点时钟信息； 2.一路音频输入； 3.两个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接； 4.DC3.8～12V 宽电压，更强适应性 5.双网线热备份，多主控热备份； 6.USB接口控制，可级联多台进行统一控制； 7.单卡最大带载面积：130万像素，最宽可达2560点，最高可达2560点； 8.带载分辨率为1280*1024、1920*640，2048*600及其它自定义分辨率； 9.自动检测网线连接顺序，方便现场调试 控制系统，LED播放软件，配电柜，多功能卡，安装，框架结构，含铝塑板装修，运费。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 双显示器设备 | 六核i5-10400/8G/1TB/集显/无驱/Win10/单主机（含常规显示器）+85英寸显示器含（双显示效果）。 | 套 | 1 |  |
| 二、软件应用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 异常行驶检测识别分析软件 | 1.针对车辆的异常行驶行为进行检测与识别，形成异常行驶类型的判定结果； 2.异常行驶行为的车辆进一步修正、完善轴重测量曲线，优化称重结果。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 系统管理软件 | 1.对前端称重设备获取的重量信息、车辆的特征信息、抓拍设备获取车牌信息及图片、轮廓检测设备获取的车辆长宽高信息等进行采集； 2.对采集的车辆重量信息、车辆的特征信息、车牌信息、车辆图片以及长宽高信息进行匹配； 3.对前端称重设备、抓拍设备、轮廓检测设备、视频监控设备以及信息发布设备等进行调试与管理； 4.可设置摄像机，LED硬件连接参数，可设置服务器上传地址； 5.可设置仪表及矩阵参数，可设置车道方向； 6.可设置平台对接地址； 7.登录响应时间不超过5秒； 8.系统退出响应时间不超过5秒； 9.各项界面保存响应不超过5秒； 10.具备断电重启功能：软件支持断电，开机自启； 11.当用户操作错误或软件发生错误时，有准确清晰的提示，使用户知道造成错误的原因； 12.对重要数据输入时系统能进行检查，并对用户的非法输入值给出对应提示信息； 13.用户文档完整地说明了软件包的功能以及在程序中用户可以调用的功能； 14.无操作错误引起系统异常退出的情况 15.支持嵌入式国产化操作系统。 16.提供的系统管理软件须满足“第二章 采购需求”中“三、系统管理软件功能要求”。 | 套 | 1 |  |
| 三、施工安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气控制柜基础 | 1.采用C25混凝土浇筑； 2.接地体、接地线、机柜接地母线等金属件镀锌，焊接处涂防腐油漆； 3.内含保护接地。 | 套 |  | 1 |
| 2 | 手井 | 1.砌砖结构，水泥加固成型； 2.手井内径600mm*600mm，手井盖700*700*45mm。 | 个 |  | 2 |
| 3 | 户外不间断供电电源机柜基础 | 1.采用C25混凝土浇筑； 2.接地体、接地线、机柜接地母线等金属件镀锌，焊接处涂防腐油漆； 3.内含保护接地。 | 个 |  | 1 |
| 4 | 监控抓拍喷塑杆件基础 | 1.杆件基础使用C25标号混凝土； 2.含保护接地与防锈处理。 | 个 |  | 2 |
| 5 | 手井 | 1.砌砖结构，水泥加固成型； 2.手井内径≥600mm*600mm，手井盖700*700*40mm； | 个 |  | 2 |
| 6 | F型喷塑杆件基础 | 1.基础使用C25标号混凝土； 2.需做保护接地与防锈处理； 3.基础支模； 4.基础大小定制。 | 个 |  | 2 |
| 7 | 手井 | 1.砌砖结构，水泥加固成型； 2.手井内径≥400mm*400mm，手井盖500*500*40mm； | 个 |  | 4 |
| 8 | 标志牌杆件基础 | 1.基础使用C25标号混凝土； 2.需做保护接地与防锈处理； 3.基础支模； 4.基础大小定制。 | 个 |  | 6 |
| 9 | 车道标线 | 实线型标准车道线绘制，车道线绘制距离根据现场具体环境确定。 | 车道 |  | 2 |
| 10 | 路面改造 | 1.路面破除：定点切割，破除路面长宽根据实际路宽，深度≥0.3米。 2.碎石渣土清运：人工切边、修正路面破损接驳处，保证水稳层处于同一平面。 3.找平夯实：找平破除部分路基平面，结合实际情况，以此作为待浇筑水泥板块的水平线，水稳层表面刷一层乳化沥青。 4.支模：按车道支模，应检查支模的水平线高度是否一致，基坑是否平整夯实，及基坑浇水保持湿润。 5.搭建钢筋网：铺钢筋网距离路面至少15CM，且保证称重传感器安装挖槽深度5.5CM的需求；同时预埋入镀锌管，作为传感器的穿线管道。 6.混凝土浇筑、振捣：采用标号≥C35的混凝土，纵横交错全面振捣，振捣持续时间应以拌合物停止下沉不再冒气泡为准，并不宜过振；有钢筋的部位，振捣时应防止钢筋变位。 7.混凝土板做面：使砂浆均匀一致，混凝土表面无泌水，最后赶光压实。 8.混凝土路面的养护：根据工地情况及条件，选用湿治养生和塑料薄膜养生等方法。 9.刻纹、切缝：每个切割后的板块面积不宜超过25平方米。 10.路面打磨：整体路面打磨，保证路面平整。 11.清缝、填缝：保证缝内清洁，无污泥、杂物后填缝料。 | 立方米 |  | 52.5 |
| 11 | 安全防护设施 | 安全反光路锥、防撞桶、防护网、围挡、爆闪灯、警示灯、警示牌等安全设施及安装 | 项 |  | 1 |
| 12 | 杆件及杆件设备安装 | 1.杆件吊装前，应将基础扫净，备好地脚螺帽等配件。 2.采用软绳吊带吊装，如果是钢绳吊装，必须采用防打滑保护措施；吊装龙门架时，需采用双吊钩吊机。 3.安装时，保证杆件吊装下部清空，无人员机械。 4.杆件吊装时尽量吊装悬臂法兰末端重心处，保证立杆应垂直于水平面，并用绳索固定横臂前端以方便调整杆件安装方向。 5.杆件吊装到位后，紧固地脚螺栓，调平后螺母加固。 | 项 |  | 1 |
| 13 | 管道与管线敷设 | 1.管道用于连接手井、机柜和杆件。 2.管道挖掘：开挖后要对管道基础进行压实处理，以防管道埋设后，受路面车辆碾压路基下沉使管道变形。 3.管道预埋：将管道放置在开挖好的沟道底部，回填、夯实。 4.管道穿线:在管道内预留镀锌铁丝，以便穿线。 5.最后进行路面或绿化植物恢复。 | 米 |  | 500 |
| 14 | 传感器槽体切割安装及水平校准 | 安装称重传感器前，需对传感器安装区域路面进行平整度调整，然后进行定位、画线，槽体切割、剔除和清理安装沟槽，继而埋设、装配传感器，最后搅拌和浇筑环氧树脂，传感器打磨。 | 车道 |  | 2 |
| 15 | 防雷接地 | 为了前端设备能可靠、长久地运行，前端机柜、监控抓拍杆、户外显示屏杆件及相应设备均须做接地防雷措施。 | 项 |  | 1 |
| 四、系统集成 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统联合调试 | 前端检测点监控与抓拍子系统、动态称重子系统等调试、与中心平台数据对接调试。 | 项 |  | 1 |
| 2 | 系统自检标定 | 1.针对各个车型的车辆进行称重标定，根据标定数据合理调整系数，固化场景化动态称重算法，使称重精度符合要求； 2.标定完成后，再次验证与矫正货运车辆各类行驶方式下的动态称重精度； 3.车牌识别与抓拍统计、检验； 4.监控与信息发布系统检验； 5.供电与防雷接地检验。 | 项 |  | 1 |
| 3 | 动态称重系统检定 | 对动态称重系统进行计量检定。 | 车道 |  | 2 |
| 五、网络服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤专线 | 100m数据专线，用于保证前端监控及抓拍数据上传至柳南大队、支队机关或云平台。（提供两年网络服务费用） | 条 |  | 2 |
| 2 | 云计算资源服务或建设本地存放数据服务器 | 1.提供云计算数据存放服务功能； 或者 2.建设本地存放数据服务器，满足以下条件： （1）具备自动缓存功能，能够本地存储至少6个月的数据； （2）合法装载车辆的称重图像数据、抓拍图像数据在公路货运车辆超限超载动态监测设备存储时间不小于90天； （3）取证图像视频数据存储时间≥3个月； （4）违法驾驶信息及处理情况应当至少保存三年。 （5）计划建设点位的道路，一天车次单个车道货车通行量预计2000辆左右。 | 项 |  | 1 |
| 六、维保服务及电费、短信费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统维保服务 | 提供所有设备及系统维保服务 | 项 |  | 1 |
| 2 | 电费 | 提供两年前端点位供电服务费用 | 项 |  | 1 |
| 3 | 短信费用 | 提供两年每天向违法当事人发送200条免费短信服务 | 项 |  | 1 |
| 4 | 检定费用 | 负责2年动态公路车辆自动衡器检定工作及费用 | 项 |  | 1 |
| 七、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  | 包含本项目所有服务内容、货款、现场安装调试费、工具、劳务、旅差、运输、售后服务、必要的保险费用和各项税金、验收及其它所有成本费用的总和。投标人应考虑必要的风险，对本项目所有服务内容进行总承包报价；采购人不再支付其他任何费用。 |  |  |  |
| 交付时间 |  | 自合同签订之日起30日（自然日）内按要求完成项目的建设并交付使用（30日不包括设计的施工图纸审核天数及向其他部门进行请示、报告的审批天数）。 |  |  |  |
| 项目质保期 |  | 1.质量保证期2年（自交货并验收合格之日起计，采购需求清单中特别注明的除外）。质保期内免费维修、更换损坏的设备及配件，定期保养。 2.质保期满后，如需更换产品零部件，中标人须保证提供优惠价格的配件和服务。 |  |  |  |
| 实施地点 |  | 采购人指定实施位置。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | （1）合同签订后10个工作日内支付合同总款的40%预付款； （2）货物到现场经采购人确认后10个工作日内支付合同总额的40%； （3）在项目竣工全部验收合格，经双方确认后，中标人向采购人开具全额发票，采购人在10个工作日内支付合同总额的20%，不计利息。 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  | 1、投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。 2、常年备有设备配件，能及时处理、更换损坏的零部件。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、对系统使用中发现的缺陷，中标人应提供免费的升级服务； 2、故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在30分钟内响应，2小时内到达现场处理，产品故障4小时内解决问题。若故障仍无法排除，中标供应商应提供可满足使用要求的替代产品供采购人使用，直至原产品故障排除为止。产品维修或更换后其保修期相应顺延。 3、在保修期内每个季度一次到现场对系统进行维护保养，包括系统诊断，必要的机械设备和电子部件的调整和对有潜在问题和已损坏的部件更换； 4、投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合相关标准要求的全新合格产品，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品，并按生产厂家或国家有关规定实行“三包”。 5、中标人须免费送货至采购人指定的地点并负责全套设备的安装、调试及项目整体测试、联调和开通；调试过程中须进行详细记录，系统调试结束后，由中标人签字提交采购人验收。 6、中标人须免费负责售后服务培训，免费提供系统软件升级，并免费派专业技术人员对采购单位技术人员进行操作、保养等技术指导。 7、技术支持：投标人需配备一名售后负责技术人员，确保项目售后的保障工作，包括即时回答提出的问题，排除采购人的软、硬件故障，定期回访以及对设备检修等。 8、在服务期间所涉及的调试、测试不能影响原系统的运行，因中标人的原因，导致采购人系统出现安全事故，由中标人承担造成的所有损失。 9、中标人在交货后须对所投产品进行为期一周的测试，若测试不通过或与投标功能要求不符，不予验收。 10、由于该项目涉及系统数据和在用的信息系统数据对接，中标人需现场对接采购人在用的信息系统及辖区路政执法机构在用的路政管理软件及支撑的设备、数据存储方式、运行环境，以确保本次采购的设备与在用信息系统现数据实时对接。保证采购人政府工作对数据安全性的要求。 11、免费开放治超非现场执法管理系统数据接口，方便接入部级、区厅、市县级等信息系统。 |  |  |  |
| 实施要求 |  | 1、提供详细的项目实施方案并配备项目实施负责人，对项目整体实施进行全方位的管理和协调。 2、防雷与接地 有效地防止雷电对系统设备所产生的危害，是保证系统安全、稳定运行的重要前提。外部防雷由接闪器、引下线和接地装置组成，可将绝大部分雷电流直接引入地下泄散。 外部防雷 本项目工程中的外部防雷主要针对安装设备的钢结构，通过接闪器为雷电流提供快速可靠的泄放入地途径。 ――接闪器：在安装设备的杆件顶部合适位置设置接闪装置，用于截获闪电。 ――引下线：利用杆件本身作为引下线，将接闪器截获的雷电流引至接地装置。 ――接地装置：在杆件附近土壤电阻率较低处安装接地装置，将雷电流顺利泄散到大地中，接地电阻不大于4Ω。 3、配套管线 主要包括电力电缆、网线、数据线及线管等设施。线缆沿通信管道敷设。 4、土建施工 土建施工必须严格地按照采购人审核通过的施工图纸和技术要求进行作业，任何施工过程中的技术更改和施工调整必须提前通知，经审核并报批后方可实行变更。 5、安装调试 设备进场后进行安装调试。系统安装完成后中标人应首先将具体系统测试计划、内容和方法，与用户方讨论并通过后，方可按计划进行系统使用测试。 单项测试：系统安装完成后，进行产品自身性能的测试。 整体测试：关联设备安装完成后，进行系统整体联合测试。 测试过程须在用户指派的人员参与下进行。测试的过程和结果须详细记录，经各方签字后作为验收的文件之一。 6、系统试运行 通过初验之后，试运行1个月（或根据具体要求），试运行期间若整个系统稳定性可靠，经验收合格，整个项目由中标人正式移交采购人，否则，由中标人负责对系统继续进行调试，直至满足招标要求为止。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、本项目属于“交钥匙”工程。为实现技术功能要求，中标人可以自行增加配置，但不得减少清单配置，招标人不接受中标人的增补签证。 2、投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 3、采购人与中标人签订安全生产施工协议（中标人对项目承担全部安全责任）。 4、中标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 5、中标人须免费送货至采购人指定的地点并负责产品的安装、调试及测试、联调和开通，并提交测试报告；调试过程中须进行详细记录，调试结束后，由中标人签字提交采购人验收。 6、中标人免费提供产品使用（操作）培训手册，并免费派专业技术人员对采购单位技术人员进行操作、保养等技术指导及7×24小时技术支持服务。 7、在质保期内，凡产品质量事故和质量缺陷由中标人无偿保修，中标人必须免费提供维修服务。投标人必须承诺对本项目设备提供终身服务，保修期外的服务费用由采购人和中标人另行商议。 8、在项目验收时，中标人必须提供广西计量院出具的动态5级标准的检定证书。检测费用已包含在中标方的投标总价中。 9、采购人保留对中标人所供产品进行参数检测的权利，检测所产生的费用由中标人承担。如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其法律责任。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | 总体要求： - 交货验收时，采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》等相关法规的规定，由采购人和中标人双方共同进行验收。必要时可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目验收工作； - 采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 3、采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 4、对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。 5、验收应符合国家及相关部门的有关规定及要求，符合双方合同中规定的技术要求。中标人应无条件地协助采购人及有关部门组织的检测验收。 系统验收 1、执法监测点安装的动态称重设备车货总质量称重精度等关键指标应经第三方计量检定单位和采购单位双方验收合格后方可进行竣工验收。 2、系统验收要求对各个单项产品的测试和系统测试以及试运行，均达到用户需求要求的性能和产品技术规格中的性能，并实现系统正常运行后进行。 3、系统测试及试运行期间中如发现功能上不符合用户需求和合同且无法解决时，将被看作性能不合格，用户有权拒收并要求赔偿。中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付。 4、在项目验收时，中标人必须提供广西计量院出具的动态5级标准的检定证书。检测费用已包含在中标方的投标总价中。 |  |  |  |

本项目所属行业：制造业。

第三章 投标人须知

- 前  附  表

| 条款号 |  |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目名称：柳南区太阳村镇不停车超限检测点非现场执法设备及系统采购 |
| 1.2 | 采购数量及单位：本系统及相关服务包括：公路车辆动态称重检测设备、车牌识别及记录设备、视频监控设备、信息发布设备（含户外LED信息显示屏、安装支架）、数据处理系统、供电与防雷接地、在支队机关（航惠路1号）、柳南大队（柳太路3号）应用的市、县、前端站点三级平台系统管理软件、大屏显示设备、数据和视频存储设备等（也可以通过云存储方式实现）、设备、软件供货、安装、调试、培训等实施、提供两年在检测点配套使用的电力以及保证传输到支队机关、柳南大队的运营商网络租赁费用、提供两年每天向涉嫌违法当事人发送200条免费短信、两年动态公路车辆自动衡器检定工作及费用等，具体内容详见《采购需求》。 |
| 1.3 | 发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（柳州市政府采购网）。 |
| 1.4 | 现场踏勘：无。 |
| 1.5 | 投标文件递交截止时间：2023年1月10日09:30（北京时间）； 投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）（投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被政采云平台拒收。） |
| 1.6 | 开标时间：2023年1月10日9时30分 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 1.7 | 演示要求：无。 |
| 1.8 | 采购资金来源：一般预算拨款 政府采购预算为：人民币壹佰柒拾伍万元整（￥1,750,000.00）。 |
| 1.9 | 付款方式：国库集中支付 |
| 12 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应以书面形式向招标采购单位提出询问、澄清；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已获取招标文件的供应商；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。 |
| 15.4 | 本项目投标应以人民币报价； |
| 15.5 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 16.1 | 投标文件的有效期：投标截止日期后60天，投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。 |
| 17.1 17.2 | 投标人须于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账、网上银行支付、银行保函或保险等非现金形式提交；投标保证金以电汇、转账、网上银行支付形式的（以银行入账时间为准），交至以下保证金专户，否则视为无效投标保证金； 投标保证金为：人民币壹万柒仟伍佰元整（￥17,500.00）； 开户名称：广西智瀚项目管理咨询有限公司 账 号： 7010 0500 0000 0002 1771 开户银行： 柳州银行股份有限公司营业部 投标保证金以银行保函形式的，银行保函有效期不得低于投标有效期，否则视为无效投标保证金；采用银行保函或保险等方式的，在投标文件递交截止时间前，投标人必须在线下开标现场（柳州市公共资源交易中心对应开标室）递交单独密封的银行保函或保险原件，否则视为无效投标保证金。 注：办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇凭证的用途或空白栏上注明招标项目编号，汇款人、出票人须填写投标人单位全称，不得填写个人姓名，否则其投标无效。 |
| 17.3 17.4 17.5 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标人的投标保证金一律以转账、电汇方式退还投标人，未中标投标人所提交的投标保证金将在中标通知书发出后四个工作日内退还投标人，中标供应商所提交的投标保证金在与双方签订合同后四个工作日内退还。 |
| 18 | 电子投标文件： 1.投标人应按照本项目公开招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制、加密电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前在政采云平台上提交加密的电子投标文件。 2.未按规定传输提交电子投标文件的，视为投标无效。 3.电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 |
| 19 | 电子投标文件解密时间：采购代理机构开启解密标书后30分钟内，投标人必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 30.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 33 | 采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。 |
| 36 | 告知：采购人或者采购代理机构对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。 |
| 40 | 签订合同时间：中标通知书发出后五个工作日内。 |
| 41 | 履约保证金：无。 |
| 42 | 投标文件有效期：投标截止日期后60天。 |
| 43 | 代理服务费： - 参照计价格[2002]1980号文（货物招标类）标准上浮20%和政府采购代理机构管理暂行办法（财库[2018]2号）文规定向中标供应商收取；签订合同前，由中标人向采购代理机构支付。 |
| 45 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |

一、总  则

- 1.项目概况

1.1本招标文件适用于柳州市交通运输综合行政执法支队   柳南区太阳村镇不停车超限检测点非现场执法设备及系统采购的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1. 2本招标采购数量及单位：本系统及相关服务包括：公路车辆动态称重检测设备、车牌识别及记录设备、视频监控设备、信息发布设备（含户外LED信息显示屏、安装支架）、数据处理系统、供电与防雷接地、在支队机关（航惠路1号）、柳南大队（柳太路3号）应用的市、县、前端站点三级平台系统管理软件、大屏显示设备、数据和视频存储设备等（也可以通过云存储方式实现）、设备、软件供货、安装、调试、培训等实施、提供两年在检测点配套使用的电力以及保证传输到支队机关、柳南大队的运营商网络租赁费用、提供两年每天向涉嫌违法当事人发送200条免费短信、两年动态公路车辆自动衡器检定工作及费用等，具体内容详见《采购需求》。

1. 3本招标公告发布媒体www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（柳州市政府采购网）。

1. 4 本招标现场踏勘：无。

1. 5 本招标投标截止时间及地点：

投标文件递交截止时间：2023年1月10日09:30（北京时间）；

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）（投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被政采云平台拒收。）

1. 6本招标开标时间及地点：开标时间：2023年1月10日09:30（北京时间）；开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

1. 7本招标演示要求：无。

- 1. 8本招标采购预算：人民币壹佰柒拾伍万元整（￥1,750,000.00）。

- 1. 9 本招标付款方式：国库集中支付。

- 2.定义

2.1“采购人”是指：柳州市交通运输综合行政执法支队 ；“采购代理机构”是指：广西智瀚项目管理咨询有限公司。

2.2“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人的CA电子签章。

2.7文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字行为（或加盖按规定办理的CA电子签字章），私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

2.8“投标文件”系指完整的投标文件，内容包括资格文件、报价文件、商务技术文件。

2.9实质性要求条款。

- 3.招标方式

3.1公开招标方式。

- 4投标委托

4.1如投标人代表不是法定代表人（或分支机构负责人），须有法定代表人（或分支机构负责人）出具的授权委托书（格式见第六章投标文件格式）。

- 5.投标费用

5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

- 6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

- 7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不允许分包。

- 8.特别说明

▲8.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标的采购项目负责人必须为投标人员工（或必须投标人或其控股公司员工）。

▲8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲8.3关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目的采购活动。

▲8.4组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

- 9.质疑和投诉

- 注：投标人对电子标项目提出质疑和投诉的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的方式提交质疑和投诉。

9.1供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

9.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

9.3供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.4提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

9.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.6投诉的书面要求

符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

9.7监督部门

柳州市财政局政府采购监督管理科   联系电话：0772-2830320

- 二、招标文件

- 10.招标文件的构成

10.1招标公告；

10.2采购需求；

10.3投标人须知；

10.4评标方法及标准；

10.5合同主要条款；

10.6投标文件格式。

- 11.投标人的风险

11.1投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式询问采购人或代理机构。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2采购代理机构以书面形式答复投标人询问的问题，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

12.5采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有获取招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

- 三、投标文件的编制

- 13.投标文件的组成

13.1投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件（技术部分、资信部分）组成。

特别说明：

（1）电子投标文件中须加盖CA电子签章部分均应采用投标人CA电子签章，否则视为投标无效。

（2）公开招标文件要求由法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签字的材料，必须由本人亲笔签字（或加盖按规定办理的CA电子签字章），无亲笔签字（或加盖按规定办理的CA电子签字章）的视为投标无效。

（3）投标人所上传的材料必须为PDF格式。

13.1.1资格文件

▲注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章，其中第（1）、（2）、（3）项由法定代表人（或分支机构负责人）签字（或加盖CA电子签字章），否则其投标无效。

（1）法定代表人（或分支机构负责人）身份证明（按第六章要求格式填写）；

（2）投标声明书（按第六章要求格式填写）；

（3）法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书及委托代理人有效身份证件原件扫描件（委托代理时，按第六章要求格式填写）；

（4）投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”原件扫描件；

（5）政府采购供应商资格信用承诺函（按第六章要求格式填写）；

（6）投标人如为分支机构投标的，须提供其总公司“营业执照”副本原件扫描件和总公司对投标人针对本项目的授权书原件扫描件（如有，请提供，格式自拟）；

13.1.2报价文件

▲注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章，其中第（1）、（2）、（3）项由法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章），否则其投标无效。

（1）开标一览表（按第六章要求格式填写）；

（2）投标报价明细表（按第六章要求格式填写）。

（3）保证金证明（按第六章要求格式填写）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）

（5）中小企业声明函（如有，按第六章要求格式填写）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如有，按第六章要求格式填写）；

（7）省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

13.3商务技术文件（技术部分、资信部分）

13.3.1技术部分

▲注：以下第（1）至第（8）必须提供并要由法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）并加盖投标人CA电子签章，否则其技术部分不得分。

（1）投标函（按第六章要求格式填写）；

（2）商务响应表（按第六章要求格式填写）；

（3）设备配置清单（按第六章要求格式填写）；

（4）技术响应表（按第六章要求格式填写）；

（5）项目实施方案（按第六章要求格式填写）；

（6）售后服务方案及承诺书（按第六章要求格式填写）；

（7）项目拟投入人员一览表格式（按第六章要求格式填写）；

（8）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（按第六章要求格式填写）；

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明（如有格式自拟）。

13.3.2资信证明文件，以下各项若有请提供，同时要加盖投标人CA电子签章，否则该证明被视为无效。

（1）按第四章评标方法及评标标准信誉、业绩要求提供（如有）；

（2）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有）。

- 14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

- 15. 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、采购、劳务、管理、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

15.3投标文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.4.本项目投标应以人民币报价；

- 15.5.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

- 16. 投标文件的有效期

16.1自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延长有效期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件其它内容。

16.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 17. 投标保证金

17.1投标人须于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账、网上银行支付、银行保函或保险等非现金形式提交；投标保证金以电汇、转账、网上银行支付形式的（以银行入账时间为准），交至以下保证金专户，否则视为无效投标保证金；

投标保证金为：人民币壹万柒仟伍佰元整（￥17,500.00）；

开户名称： 广西智瀚项目管理咨询有限公司

账    号：   7010 0500 0000 0002 1771

开户银行：  柳州银行股份有限公司营业部

投标保证金以银行保函形式的，银行保函有效期不得低于投标有效期，否则视为无效投标保证金；采用银行保函或保险等方式的，在投标文件递交截止时间前，投标人必须在线下开标现场（柳州市公共资源交易中心对应开标室）递交单独密封的银行保函或保险原件，否则视为无效投标保证金。

注：办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇凭证的用途或空白栏上注明招标项目编号，汇款人、出票人须填写投标人单位全称，不得填写个人姓名，否则其投标无效。

17.2采购代理机构按投标人投标函中所附的进账单或电汇凭证的全称、账号及开户行退还投标人（注：投标人投标函提供的全称、账号、开户行务必要完整、正确；所提供电汇凭证或银行进账单原件扫描件，务必要清晰，否则因不完整、不正确、不清晰而造成投标保证金无法退付的，后果由投标人负责）。

17.3未中标人的投标保证金在中标通知书发出后四个工作日内退还。

17.4中标人应在中标通知书发出后五个工作日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在双方签订合同后四个工作日内退还。

17.5投标保证金不计息。

17.6投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）严重扰乱招投标程序的。

18.电子投标文件的编制、加密要求

18.1投标人应按本招标文件规定的格式、顺序和政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子投标文件因内容不完整、投标人未设置或设置关联点错误导致电子投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审，所引起的后果由投标人自行承担。

18.2公开招标文件中规定须由投标人在规定处盖章的，投标人应加盖CA电子签章，否则视为投标无效。

18.3公开招标文件中规定须由法定代表人（或分支机构负责人）或授权委托代理人签字的，若政采云电子投标客户端的CA证书无法实现法定代表人（或分支机构负责人）或授权委托代理人线上亲笔签字，投标人应在线下完成亲笔签字后以PDF格式上传，否则视为投标无效。

18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人CA电子签章或者法定代表人（或分支机构负责人）或授权委托代理人签字（或加盖CA电子签字章）。电子投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.5电子投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

18.6电子投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

18.7电子投标文件的容量大小须符合政采云电子投标客户端规定。

18.8电子投标文件的加密要求

电子投标文件应按政采云电子投标客户端软件有关规定加密，否则政采云平台将拒收，由此造成的风险由投标人承担。

19.电子投标文件的提交、修改、撤回和解密

19.1本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于提交投标文件截止时间前在政采云平台上提交已经加密的电子投标文件。

19.2未按规定上传的电子投标文件将被政采云平台拒收，由此造成电子投标文件解密失败或被误投的风险由投标人自行承担。

19.3 投标人应当在提交截止时间前完成电子投标文件的提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。提交截止时间后上传的文件，将被政采云平台拒收。

19.4电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

19.5截标后，政采云电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传政采云平台的投标文件进行解密。

非政采云技术原因或非采购代理机构操作原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

- 20. 投标无效的情形

20.1实质上没有响应招标文件要求和条件的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，除资格证明文件外经评标委员会认定属于28.澄清问题的形式规定情形的，应当允许其在评标结束之前通过政采云平台进行澄清或者补正，澄清或者补正投标文件必须以书面形式进行。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人澄清、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

20.1.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标人在线制作电子投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按公开招标文件要求接受调整的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营资格的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（或分支机构负责人）或其授权委托代理人签字（或加盖CA电子签字章），或未提供法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（或分支机构负责人）授权委托人身份不符的；

20.1.3在符合性评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（3）《采购需求》技术参数和商务要求表中标明▲发生负偏离达1项（含）以上的，投标文件将被视为无效；技术参数及商务要求表中未标明▲发生负偏离达3项（含）以上的，投标文件将被视为无效。

（4）投标实施方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（6）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（7）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）投标人在线制作电子投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按公开招标文件要求接受调整的；

（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过政采云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.1.4在评审时有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

20.1.5被拒绝的投标文件为无效。

20.2特别说明

20.2.1政采云公司如对电子化开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

20.2.2评审在严格保密的情况下进行，任何一方不得透露与评审有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

20.2.3电子评审过程中需要投标人在线确认的所有内容，投标人不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

20.3可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致政采云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

20.3.1政采云平台发生故障而无法登录访问的；

20.3.2政采云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

20.3.3政采云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

20.3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

20.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 四、开标

- 21. 开标准备

21.1采购代理机构按公开招标文件规定的时间、地点通过“政采云平台”组织开标、开启解密电子投标文件，所有投标人均应当准时在线出席开标会。投标人因未在线参加开标而导致电子投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

- 22. 开标程序

22.1开标会由采购代理机构主持；

22.2截标后，政采云电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传政采云平台的投标文件进行解密。非政采云技术原因或非采购代理机构操作原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

22.3电子投标文件解密结束，开启报价要求文件。投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标人拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

22.4公开报价；

22.5报价确认：采购代理机构开启签字时段，投标人应及时通过CA证书对报价记录表进行确认。未在规定时间内确认的，视同认可开标结果；

22.6开标会结束。

- 五、资格性审查

23. 采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

24. 合格投标人不足三家的，不得评标。

- 六、评标

- 25. 组建评标委员会

25.1本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

- 26. 评标的方式

26.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- 27. 评标程序

27.1符合性审查

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，评标委员会将通过政采云平台，以询标函的方式要求投标人在线对相关问题进行澄清或者说明。

27.2投标文件的比较和评价

（1）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（2）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标标准推荐中标候选人同时起草评标报告。

- 28. 澄清问题的形式

28.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过政采云平台发起电子询标函，以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。

28.2投标人应当在规定时间内通过政采云平台进行澄清、说明或者补正，并加盖投标人CA电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.3投标人超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

- 29. 错误修正

29.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会通过政采云平台发起询标函，投标人在规定时间内通过政采云平台确认，投标人的确认应当加盖CA电子签章。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 30. 评标原则和评标方法

30.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

30.2本项目评标方法为综合评分法，具体内容详见第四章：评标方法及评标标准。

- 31. 评标过程的监控

31.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、评标结果

32.采购人或者采购代理机构核对评标结果。

33.采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

34.中标供应商确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。在发布中标公告的同时，采购代理机构通过政采云平台向中标供应商发出中标通知书。

35.在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

36.采购人或者采购代理机构对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

37.投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

38.被质疑的采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 八、签订合同

- 39. 合同授予标准

39.1合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

- 40. 签订合同

40.1中标供应商领取电子中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人与采购人签订电子采购合同。

40.2如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将不予退还中标供应商投标的投标保证金并上缴同级财政国库。

40.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

41. 履约保证金：无。

- 九、其他事项

- 42.代理服务费：

- 参照计价格[2002]1980号文（货物招标类）标准上浮20%和政府采购代理机构管理暂行办法（财库[2018]2号）文规定向中标供应商收取；签订合同前，由中标人向采购代理机构支付。

43.代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元-1亿 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿-5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿-10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿-50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿-100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

- 44.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 45.中标供应商未按要求及时领取中标通知书并交纳服务费的，视为自动放弃中标资格。

- 46.解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。

- 第四章  评标方法及评标标准

评标方法及评标标准

一、评标原则

（一）评标委员会构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、拟投入人员、信誉等方面内容按百分制打分。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分 30分；

（1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价），其价格分为30分。

评标基准价（元）

（2）某投标人报价分 =                              ×30分

某投标投标报价（元）

（3）根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）有关要求，对小型和微型企业制造的货物的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。[投标人须如实填写中小企业声明函（按第六章要求格式填写），并对该声明函的真实性负责，否则不予价格扣除]

（4）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），残疾人福利性单位、监狱企业视同小、微企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府政策。[投标人须如实填写残疾人福利性单位声明函（按第六章要求格式填写）并对该声明函的真实性负责，或提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予价格扣除] ；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2. 产品性能分 26分；

（1）设备性能及产品功能实现分（满分18分）

投标人所提供的货物在满足招标文件技术参数性能指标的基础上，技术参数性能指标优于招标文件要求，且能提供经国家认可的第三方认证机构（或计量检测机构）出具的认证证书（或检测报告）扫描件作为证明材料的，每优于一项加1分（证明材料上须体现相应的性能指标参数，方可计分），满分18分。

（2）投标人所投的石英式动态汽车衡数据采集仪实现以下功能的，且能提供经国家认可的第三方认证（或计量检测机构）机构出具的认证证书（或检测报告）扫描件并加盖投标人CA电子签章，每项得1分，满分2分；

①支持多台数据采集仪并行接入运行，多台设备组合叠加运行功能；

②内置智能控制电路，对接入的各类模拟信号进行检测和分析。

（3）投标人所投的石英式动态汽车衡称重仪表实现以下功能的，且能提供经国家认可的第三方认证机构（或计量检测机构）出具的认证证书（或检测报告）扫描件并加盖投标人CA电子签章，每项得1分，满分2分；

①具有故障自检功能以及对石英式称重传感器的故障诊断功能，支持故障诊断数据自动上传，具备状态上传接口；

②具有对异常称重数据的判断、标注功能。

（4）投标人所投产品石英式动态汽车衡可保证车辆实现以下功能要求的，且能提供经国家认可的第三方认证机构（或计量检测机构）出具的认证证书（或检测报告）扫描件并加盖投标人CA电子签章，每项得0.4分，满分4分，未提供或材料无法反映功能实现的不得分。

①接缝处直线行驶、②跨双车道沿中线直行、③双车道 S 型行驶、④双车同向并行、⑤双车反向并行 ⑥三车同向并 行、⑦双车跨道并行、⑧加减速行驶、⑨逆向行驶、 ⑩往复进退行驶状态下仍满足动态称重精度五级准确度（重量误差5%以内）。

3、项目实施组织方案 18分；

- 评标委员会成员根据供应商提供的方案进行评定后独立打分，未提供方案分的该项不得分。

一档（6分）：提供的方案简单，满足采购文件服务要求。

二档（12分）：方案理论基本准确，方案内容完整，包含施工组织部署、施工进度计划、施工质量保证措施与目标、文明施工与安全措施等，具有可操作性。

三档（18分）：提供的方案内容充分，切合实际，能提供详细的施工组织部署、施工进度计划、施工质量保证措施与目标、文明施工与安全措施等，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法方案同比更完善有效、更优化、切实可行；对现有治超非现场执法软件管理系统平台有详细的了解，并可与其互联互通，有较详细的对接方案。

4、售后服务方案 18分；

评标委员会成员根据供应商提供的方案进行评定后独立打分，未提供方案分的该项不得分。

一档（6分）：提供基本的售后服务方案，提供简单的培训计划及实施方案、服务响应体系，满足采购文件售后服务要求；

二档（12分）：提供项目详细的售后服务方案，提供完善的培训计划及实施方案、可靠的服务响应体系，提供组织架构、售后服务承诺内容、服务响应体系、故障处理的响应措施、故障处理流程、维护保障流程等内容，对服务措施、应急预案。

三档（18分）：提供项目详细的售后服务方案，提供完善的培训计划及实施方案、可靠的服务响应体系，提供清晰明确且不低于采购要求的质保期限、服务措施、服务响应时间等；售后服务方案中，提供有售后服务流程、应急预案、质量保障等详细内容；根据采购的设备及采用的相关技术，提出全面的培训计划和课程内容安排、让采购人全面掌握系统与各种设备的原理、安装、维修、更换等各种知识与技能。

5、拟投入技术力量分 4 分；

（1）项目实施负责人（满分3分）

①具有通信专业一级建造师的，得1分；

②具有系统集成项目管理师（高级）的，得1分；

③具有通信专业技术人员职业资格证书的，得1分；

（2）项目售后负责人（满分1分）

具有高级工程师职称的，得1分；

注：须提供以上人员的相关有效的证书扫描件须加盖投标人CA电子签章，否则不予认可。

6、信誉分 3 分；

（1）投标人具有有效的质量管理体系认证证书（ISO9001）的，得1分；

（2）投标人具有有效的信息安全管理体系标准认证证书（ISO/IEC27001）的，得1分；

（3）投标人具有有效的信息技术服务管理体系认证证书（ISO/IEC20000）的，得1分；

注：需提供相应证书扫描件并加盖投标人CA电子签章。

7、政策功能分 1分；

根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，投标人提供的产品为《环境标志产品政府采购品目清单》【财库〔2019〕18号】或《节能产品政府采购品目清单》中【财库〔2019〕19号】品目清单内优先采购产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件并加盖投标人CA电子签章，每有一项得0.5分，满分1分。

（三）总得分 =1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7

三、中标标准及中标候选人推荐原则

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的,按前款规定处理。

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人，其余以此类推。

在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

- 第五章  合同（格式）及验收书（格式）

政府采购合同（格式）

（一般货物类）

合同编号：

采购单位（甲方）：                                采购计划表编号：柳政采

供 应 商（乙方）：                                项目名称及编号：

签  订  地  点 ：                                签订时间：            年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） ： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：                            。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                                   。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                                  、地点：                             。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准；验收费用由乙方负责。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

7.乙方提供的货物包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号相关要求。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：与甲方商议。

第七条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                             。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

4.售后服务、保修时间从项目整体验收合格之日起计算。

第八条　付款方式和保证金

1.资金性质：纳入财政专户管理的收入安排的资金。

2.付款方式：

（1）合同签订后10个工作日内甲方支付合同总款的40%预付款；

（2）货物到现场经采购人确认后10个工作日内甲方支付合同总额的40%；

（3）在项目竣工全部验收合格，经双方确认后，乙方向甲方开具全额发票，甲方在10个工作日内支付合同总额的20%，不计利息。

第九条  履约保证金：无。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内响应，接通知后    小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过    小时修复，未能修复的直接更换，保证甲方正常使用。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为          ，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

产品到货及验收时需提供的资料：

①产品的使用手册；②产品出厂检验合格证书；③产品质保证明。

对于实行生产许可证制度或者实行强制性产品认证但招标文件中未明确要求投标时必须提交相关证书、并且乙方在投标时也未提供相关证书的产品，在交货前必须向甲方出示相关证书，否则不予验收，后果由乙方负责。

系统验收

①执法监测点安装的动态称重设备车货总质量称重精度等关键指标应经第三方计量检定单位和采购单位双方验收合格后方可进行竣工验收。

②系统验收要求对各个单项产品的测试和系统测试以及试运行，均达到用户需求要求的性能和产品技术规格中的性能，并实现系统正常运行后进行。

③系统测试及试运行期间中如发现功能上不符合用户需求和合同且无法解决时，将被看作性能不合格，用户有权拒收并要求赔偿。乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付。

④在项目验收时，乙方必须提供广西计量院出具的动态5级标准的检定证书。检测费用已包含在中标方的总价中。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.验收应符合国家及相关部门的有关规定及要求，符合双方合同中规定的技术要求。乙方应无条件地协助甲方及有关部门组织的检测验收。

7. 如检验的货物超过10%检验不合格的，乙方必须在15天内重新严格按招标文件要求供货。如15天内不能履约或提供的货物再次检验不合格的，甲方将取消乙方资格，上报财政部门并按相关规定处理，一切后果由乙方自行承担。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

6.货物包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库〔2020〕123号相关要求。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（或分支机构负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式   份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）一份、采购代理机构两份，甲方   份，乙方   份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人（或负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招投标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招投标文件要求填写，如招投标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和保证金：资金性质按一般预算拨款、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招投标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标供应商在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅（政府采购监督管理处）负责解释。

验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

- 第六章　投标文件格式

- 1. 报价文件：

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录：

目    录

（1）开标一览表……………………………………………………………………

（2）投标报价明细表………………………………………………………………

（3）保证金证明……………………………………………………………………

（4）中小企业声明函（如有）……………………………………………………

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）…………………………………………

（6）省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件（如有）…

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）………

（1）开标一览表（格式）

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 投标报价 | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价：大写 （小写：￥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |

注：1、此项材料必须以PDF格式上传；

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖CA电子签章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

3、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、采购、劳务、管理、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、企业类型划分为大型、中型、小型、微型四种类型，按投标服务所属企业类型填写。

投标人（CA电子签章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）

日期：    年   月   日

（2）投标报价明细表（格式）

投标报价明细表（格式）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 企业类型 | 生产厂商 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：大写 （小写：￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此项材料必须以PDF格式上传。

2、表中位置不够可以另附页。

3、投标人投标报价应充分考虑设计方案有可能反复调整。

4、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、采购、劳务、管理、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

5、请投标人进行详细的投标报价分析。

投标人（CA电子签章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）

日期：     年   月   日

（3）保证金证明（格式）

保证金证明（格式）

进账单或电汇单原件扫描件

投标人（CA电子签章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）

日期：    年   月   日

说明：

1、此项材料必须以PDF格式上传；

2、请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明投标项目编号，汇款人、出票人须填写投标人单位名称，不得填写个人姓名，否则其投标无效。

3、进账单或电汇单原件扫描件务必保持清晰完整，如模糊不清而造成该证明被视为无效或投标无效的，后果由投标人负责。

4、若广西智瀚项目管理咨询有限公司保证金专户在保证金递交规定时间内没有收到投标人足额交纳的投标保证金，其投标无效。

（4）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人（CA电子签章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）

日期：      年    月     日

注：1此项材料必须以PDF格式上传；

（5）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（CA电子签章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）

- 年    月    日

注：1、此项材料必须以PDF格式上传；

资格证明文件目录：

目    录

（1）法定代表人（或分支机构负责人）身份证明（按第六章要求格式填写）………………………

（2）投标声明书（按第六章要求格式填写）……………………………………………………………

（3）法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书及委托代理人有效身份证件原件扫描件（委托代理时，按第六章要求格式填写）……………………………………………………………………………………

（4）投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”原件扫描件……………………………

（5）政府采购供应商资格信用承诺函（按第六章要求格式填写）…………………………………

（6）投标人如为分支机构投标的，须提供其总公司“营业执照”副本原件扫描件和总公司对投标人针对本项目的授权书原件扫描件（如有，请提供，格式自拟）………………

（1）法定代表人（或分支机构负责人）身份证明书格式：

法定代表人（或分支机构负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （投标人单位名称）  的法定代表人（或分支机构负责人）。

特此证明。

投标人：            （CA电子签章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证原件扫描件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证原件扫描件

（背面）

法定代表人（或分支机构负责人）

签名（或加盖CA电子签字章）：

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：柳州市交通运输综合行政执法支队 、广西智瀚项目管理咨询有限公司（招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址

。

我         （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（或分支机构负责人），我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方及由本人担任法定代表人（或分支机构负责人）的其他机构最近三年内重大违法记录有：

（如没有则填写“无”）

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（CA电子签章）

法定代表人（或分支机构负责人）签名（或加盖CA电子签字章）

年    月    日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（3）法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书格式：

法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书

致：柳州市交通运输综合行政执法支队 、广西智瀚项目管理咨询有限公司（招标采购单位名称） ：

我                 （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人（或分支机构负责人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                    法定代表人（或分支机构负责人）签名（或加盖CA电子签字章）：

所在部门职务：                                        职务：

被授权人身份证号码：

投标人（CA电子签章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证原件扫描件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证原件扫描件

（背面）

- 注：此项材料必须以PDF格式上传。

（4）政府采购供应商资格信用承诺函

政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人名称）、（代理机构名称）：

我方自愿参加项目（项目编号：）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

投标人（CA电子签章）：

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）：

日期：       年   月  日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

商务技术文件

（技术部分、资信部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务技术文件（技术部分、资信部分）目录：

目    录

3.1技术部分

（1）投标函………………………………………………………………………………………………

（2）商务响应表…………………………………………………………………………………………

（3）设备配置清单………………………………………………………………………………………

（4）技术响应表…………………………………………………………………………………………

（5）项目实施方案………………………………………………………………………………………

（6）售后服务方案及承诺书……………………………………………………………………………

（7）项目拟投入人员一览表格式………………………………………………………………………

（8）选配件、专用耗材、售后服务优惠表………………………………………………………………

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）………………………………

（10）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）………………………………………………

3.2资信证明文件

（1）按第四章评标方法及评标标准信誉、业绩要求提供（如有）…………………

（2）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有）…………………………………………………

3.1技术部分

（1）投标函格式：

投 标 函（格式）

致：柳州市交通运输综合行政执法支队、广西智瀚项目管理咨询有限公司（招标采购单位名称）：

根据贵方为                        项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：           ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人         （投标人名称）提交如下文件：

（1）资格文件；

（2）报价文件；

（3）商务技术文件（技术部分、资信部分）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起      天（日历天）。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：            电话：

传真：               投标人代表姓名            职务：

投标人名称(全称)：

开户银行：                         账号：

投标人（CA电子签章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）

年    月     日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（2）商务响应表格式:

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 项目质保期 |  |  |  |
| 实施地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

投标人（CA电子签章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）

年    月    日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（3）设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

年    月    日

（4）技术响应表格式:

| - 序号 | - 名称 | - 招标文件要求 | - 投标文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（CA电子签章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）

年    月    日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（5）项目实施方案格式：

项目实施方案

投标人按第二章《采购需求》要求自行编制，所作的方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，且具备可行性。

投标人（CA电子签章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）

年    月    日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（6）服务方案及承诺书格式：

服务方案及承诺书

第1条 对合同条款、付款方式全部予以响应。

第2条 （由投标人按第二章《采购需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。）

备注：以上为服务承诺格式，第1条为供应商必须列明，其余条款供应商可根据实际情况一一列明。

投标人（CA电子签章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）：

年    月     日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（7）项目拟投入人员一览表格式：

项目实施/售后人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 序号 | 姓名 | 本项目所担任职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（CA电子签章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）：

年    月     日

#### （8）选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 选配件、专用耗材 | 优惠内容 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
| … |  |  |  | % |
| n |  |  |  | % |

投标人（CA电子签章）：

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）：

年    月    日

注：此项材料必须以PDF格式上传。