广西智瀚项目管理咨询有限公司

项目名称：电子政务云平台2022-2027年租用项目

（第一期2022-2024年）

项目编号：LZZC2022-G3-990380-ZHZX

采  购  人 ：柳州市信息化建设管理中心

采购代理机构：广西智瀚项目管理咨询有限公司

2022年7月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	57

第四章  评标方法及评标标准	71

第五章  合同格式及合同验收书格式	79

第六章　投标文件格式	94

第一章  公开招标公告

项目概况

电子政务云平台2022-2027年租用项目（第一期2022-2024年）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2022年7月26日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2022-G3-990380-ZHZX

项目名称：电子政务云平台2022-2027年租用项目（第一期2022-2024年）

预算总金额（元）：131408800

采购需求：

标项一

标项名称：云平台主体服务

数量：不限

预算金额（元）：118166600

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：运用云计算技术，统筹利用已有的计算资源、存储资源、网络资源、信息资源、应用支撑等资源和条件，建设基于云计算的电子政务综合性服务平台，实现服务资源集中管理。健全现有的技术服务管理模式与队伍。为柳州市委、柳州市政府等各部门提供基础设施、支撑软件、应用功能、信息资源、运行保障和信息安全等服务。具体内容详见《采购需求》。

最高限价（如有）：/

合同履行期限：自中标通知书要求签订合同之日起 4 个月内完成项目建设，试运行满1个月并通过初验后，开始计算服务期，服务期限为三年，如服务期限满后项目未通过终验，则服务期限顺延至终验完成。

本标项（是）接受联合体投标

备注：无。

标项二

标项名称：安全保障与监管服务

数量：不限

预算金额（元）：13242200

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为柳州市电子政务云服务平台提供安全防护，对电子政务信息安全分级管理，全网实时监控，提高网络的安全可靠性。建立电子政务安全策略、安全评估和安全管理等机制，实现电子政务基础结构安全、网络层安全、操作系统平台安全和应用平台安全以及应用数据安全。解决云平台的流量防护，保障数据中心安全；具体内容详见《采购需求》。

最高限价（如有）：/

合同履行期限：云平台试运行满1个月并通过初验后，开始计算安全保障与监管服务期，服务期限为三年，如服务期限满后项目未通过终验，则服务期限顺延至终验完成。

本标项（是）接受联合体投标

备注：无。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、分标2预留40%采购份额专门面向小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：分标1，投标人须具有《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（业务包含：互联网数据中心业务）。

三、获取招标文件

时间：2022年7月5日至2022年7月13日，每天上午09:00至12:00 ，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网站）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

方式：线上获取。登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），在“应用中心”—“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目，点击“申请获取采购文件”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目招标文件。已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件提交截止时间：2022年7月26日9时30分（北京时间）；

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）（投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被政采云平台拒收。）

开标时间：2022年7月26日9时30分

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.国内注册（指按国家工商管理或国家事业单位管理有关规定要求核准登记的）经营资格符合本次招标采购服务要求，具有合法资格的供应商；

2.投标人不在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

4.本项目需要落实的政府采购政策：《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等；

5.投标保证金：

分标1：人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）；

分标2：人民币壹拾万元整（￥100,000.00）；

投标人须于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账、网上银行支付、支票、汇票、本票、银行保函或保险等非现金形式提交；投标保证金以电汇、转账、网上银行支付形式的（以银行入账时间为准），交至以下保证金专户，否则视为无效投标保证金；

开户名称：广西智瀚项目管理咨询有限公司

账    号：  7010 0500 0000 0002 1771

开户银行： 柳州银行股份有限公司营业部

投标保证金以银行保函形式的，银行保函有效期不得低于投标有效期，否则视为无效投标保证金；采用支票、汇票、本票、银行保函或保险等方式的，在投标文件提交截止时间前，投标人必须在线下开标现场（柳州市公共资源交易中心对应开标室）递交支票、汇票、本票、银行保函或保险原件，否则视为无效投标保证金。

6.网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（柳州市政府采购网）。

7. 投标人参与电子投标特别说明

（1）本项目通过政采云平台实行电子投标，投标人应按照本项目公开招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制、加密并提交电子投标文件。

（2）参与电子标的投标人必须为政采云平台的正式供应商且申领CA证书，各供应商应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握政采云电子标系统操作。

①供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

②供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）：

http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/4759578.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.272124d0107e11ec92d74f64427aa31d

③供应商通过政采云投标客户端软件制作响应文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-permission-front.43ec66b7.0.0.03da045082e611ea92d56b556e835c50。

（3）电子标项目不要求参与投标的投标人到现场，但投标人应派法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

（4）因未注册政采云平台、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

（5）投标人在使用政采云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名  称：柳州市信息化建设管理中心

地  址：广西柳州市三中路66号

项目联系人：莫昕宇

项目联系方式：0772-2695135

2. 采购代理机构信息

名  称：广西智瀚项目管理咨询有限公司

地  址：广西柳州市东环大道232号

项目联系人：韦玉

项目联系方式：0772-2696966

- 第二章  采购需求

## 分标1：云平台主体服务

一、建设任务

构建“国内一流、国际一流”的政务云平台，通过政务平台的建设，在有效降低重复建设投资、节能环保的基础上，提高资源的利用率，实现柳州市电子政务系统资源的统一规划、统一建设、按需调配、即需即用、有效共享。通过合理规划、小步快跑的方式，逐步引导电子政务建设由传统的“烟囱”模式向云模式转变，在实现建设集约化、信息共享化、服务标准化、效益最大化的同时，满足各级市直党政机关、各委办局、街镇电子政务系统IT基础设施的应用需求。

二、建设内容

柳州市信息化建设管理中心运用云计算技术，统筹利用已有的计算资源、存储资源、网络资源、信息资源、应用支撑等资源和条件，建设基于云计算的电子政务综合性服务平台，实现服务资源集中管理。健全现有的技术服务管理模式与队伍。为柳州市委、柳州市政府等各部门提供基础设施、支撑软件、应用功能、信息资源、运行保障和信息安全等服务。

本分标按三年期提供云服务，内容包括：

（1）政务云基础设施平台

1．包括网络、计算、存储、云虚拟化平台资源等基础设施资源，满足各部门现有业务系统迁移和新增业务应用部署的需要。在保证电子政务系统使用的前提下，每年按一定的增长比例扩大虚拟云主机中信创政务云的占比。

2．服务期提供各年度虚拟机累计数不低于5844 台、物理机累计数不低于134 台的资源能力，各年度CPU 核数累计不低于51552核，内存累计不低于162944G，集中式存储和分布式存储提供的最大实际有效可用存储空间累计不低于3121.52TB。

3．服务期内每年需提供不低于3000 万条短信服务。

4．服务期内提供相应的DNS服务、时间服务、补丁服务和应用市场服务等管理服务器，以及相应的机房资源，保障政务云的正常运行。

（2）数据备份系统

1．提供数据系统备份服务，实现本地、同城异地、同省异地数据安全备份，在系统出现操作失误或系统故障导致数据丢失时，能够恢复数据，并配备相应机房资源。

2．服务期内提供满足备份策略要求的实际有效的可用存储空间。

（3）业务迁移

1．将柳州市政务云现有3 个政务云资源池的业务数据（含1640 台虚拟机、48 台物理机）迁移至本项目。

2．将目前柳州市各部门未上云的非涉密信息系统迁移上云预计约为630 台虚拟机。

3．各单位每年新增的需上云的业务系统迁移上云。

服务期预计需要迁移上云的虚拟机总数约为2318台，具体数量为采购人实际需求为准。

（4）安全保障体系

1．根据网络安全等级保护制度三级等保要求提供电子政务云平台安全保障体系，建立电子政务安全策略、安全评估和安全管理等机制，全网实时监控，实现电子政务信息安全分级管理，保障电子政务基础结构安全、网络层安全、操作系统平台安全、应用平台安全和应用数据安全。

2．根据政务信息系统在系统规划阶段的密码应用要求，构建合规、正确、有效的密码应用保障体系，满足柳州市政务云密码应用基本要求。

3．采用第三方机构安全服务。第三方需组建安全保障团队，提供安全服务，部署基础安全防护软硬件设施，提供每年不低于一次的信息安全风险评估，安全加固，代码审计，网站安全监测，渗透测试、安全管理、漏洞管理扫描、应急防护，安全培训等增值性安全服务。实现云平台实时监控与安全可靠，保证云平台安全防护的连续性和合规性。

（5）多云监管平台升级

1．按照统一的接口规范实现多云监管平台与多个云服务商平台进行信息交换、数据传输。

2．升级改造多云监管平台，满足承载新建云服务商平台的需求，实现统一管理、数据传输，信息交换，安全保护。

（6）运维保障

1．在现有的基础上，按照统一运维的原则，构建柳州市政务云网一体的运行维护保障服务体系，保证柳州市电子政务云的运维保障。

2．提供不低于13 人的专业运维团队，提供7×24 小时运维服务，人员具备网络工程师、信息系统管理工程师、信息安全工程师、数据库系统工程师（含同等级）或以上持证人员；动环运维人员应具有电气、暖通（制冷）、消防等专业资质。

三、云平台逻辑架构

本期柳州市电子政务云服务平台逻辑架构图如下：

在统一的网络基础平台之上，可以把服务分为：基础设施资源服务、安全管理体系、运维管理体系、标准规范体系。

（1）基础设施服务（IaaS）

基础设施服务层主要提供可扩展的计算、存储和虚拟化管理与服务，以支撑业务快速部署的应用与服务，主要提供云主机、物理机、云存储、云网络、云备份服务等。

（2）安全管理体系

安全管理体系在总体构架中是一个端到端的子系统。建设安全、合规的信息安全保障体系，主要包括：安全计算环境、安全网络环境、安全管理以及安全服务等。

（3）运维管理体系

要保障柳州市政务云的稳定高效运行，除了信息安全保障体系之外还需要一个良好的运维体系，以提供资源管理、调度管理、监控管理等运维功能，实现全市统一的资源运维监控管理。

（4）标准规范体系

标准规范体系用于指导柳州市政务云的建设与实施，保障业务的稳定可靠运行，主要包括网络安全互联、业务系统整合集成、服务规范与接口、应用部署规范、数据共享交换等方面的标准规范，以及业务协同、部门协同、安全运维等管理标准规范。

本期主要建设基础设施资源池，完善安全保障体系与管理制度体系。

四、云平台部署架构

本期柳州市电子政务云服务平台部署架构图如下：

政务云平台核心交换机上联至政务外网路由交换机为全市各单位提供云服务以及统一出口。其中互联网出口VPN与IPS根据自治区意见，共用了防火墙，之间的防护通过防火墙的策略实现。

根据自治区云网合规性要求，政务云公用网络区与互联网区之间须通过网闸、光闸系统等安全数据交换平台进行数据摆渡。

分区部署表

| 序号 | 区域 | 资源池 | 部署设计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共资源区（信创与非信创） | 公共业务区 | 根据业务系统需求部署虚拟化平台，以及不同配置物理服务器以及安全设备和密码应用设备。 |
| 2 | 互联网区（信创与非信创） | 互联网业务区 | 根据业务系统需求部署虚拟化平台，以及不同配置物理服务器以及安全设备和密码应用设备。 |
| 3 | 服务器托管区 | 服务器托管区 | 根据业务系统要求，提供不能虚拟化上云业务的服务器托管服务，以及配套的网络安全设备。 |
| 4 | 数据交换区 | 跨网交换区 | 部署数据交换管理平台，可以对互联网区和公共业务区进行数据交换，也要进行数据的清洗和脱敏等处理。 |
| 5 | 运维管理区 | 运维管理区 | 政务云的管理运维、保障服务、安全保障。 |

公共业务区、互联网区划分为业务网、存储网、管理网等，三张网分层部署。核心骨干设备、出口设备、骨干线路等采用冗余设计，云骨干线路带宽为40G带宽，服务器业务为10G带宽，备份存储为10G带宽，FC存储为32G带宽。

公共业务区（信创与非信创）、互联网区（信创与非信创）分为：核心交换区、计算资源区、存储区、安全资源池和密码云资源区。

安全出口区：由核心交换直接上联至政务外网核心路由器，提供统一出口。分别提供互联网、电子政务外网出口流量安全管控。

核心交换区：核心交换区负责汇聚整个云平台高性能数据转发。通过设备冗余、路由冗余、链路冗余等技术，充分保障网络系统稳定性。并旁挂负载均衡，完成整个数据中心流量的链路负载。

计算资源区：实际业务承载区，配置部署虚机化平台和物理机。可通过虚拟化集群提高的业务可用性。

安全资源池：结合业务需求，按照等保三级要求，为租户提供安全保障。

密码云资源区：按照《信息系统密码应用基本要求》三级要求，公共业务区和互联网区分别部署1套密码云平台，保障政务云密码应用安全。

存储区：存储区为用户业务数据提供存储服务，依据用户业务的不同需求设置集中式存储、分布式存储，备份存储。并通过FC SAN网络和IP网络上联计算资源区。

运维管理区：管理区提供整个政务云的管理运维、保障服务，设置SDN控制器、云计算管理平台、综合运维平台、虚拟化管理平台、日志审计、堡垒机、漏洞扫描等。

- 技术要求

| 序号 | 需求大项 | 需求 小项 | 需求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云平台总体要求 |  | 1、主云生产平台投标人必须严格按照建设单位的要求提供云平台服务。建设过程中采用开放、标准、成熟的技术路线。 2、所建的云平台能顺利演变成壮美广西柳州云，具备为全市各政务单位、企事业单位等提供云服务的能力。 3、投标人必须统筹不少于三家及以上能提供云平台的供应商，集中管理，能够达到自治区统一云管的要求，实现柳州市政务子云与广西壮族自治区对接，并提供服务方案（格式须按照第六章要求），否则投标无效。 投标人须在投标文件中提供统筹上述供应商的意向协议原件扫描件，否则投标无效。在合同签订后五个工作日内，中标人须提供投标时承诺的各供应商意向协议原件及授权证明原件，如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任； 备注：已签订意向协议提供云平台的供应商（含其上级公司和关联公司）不得作为投标人参加本项目，否则其投标无效。 4、如果投标人对云资源池也采用租用方式的，其依然对虚拟化及以下的层次承担全部对外责任，其内部事务由投标人自行协调解决。 5、本项目投标人须提供生产平台与异地备份互联专线，互联网区与公共资源区各2条万兆链路；投标人须将机房应建设在柳州市区内；按推进互联网+政务服务要求，投标人须将平台打通与各运营商的网关接口，实现短信通知服务，按照柳州市的信息量需求，须满足提供每年不低于3000万条信息量的需求。因此投标人须与柳州市基础电信运营商签订对本项目光缆线路租用业务、无线移动通信等业务合作意向协议，运营商（或其上级公司）具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》，否则投标无效。 投标文件中须提供投标人与本地基础电信运营商签订的合作意向协议书原件扫描件和运营商（或其上级公司）的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》原件扫描件并加盖CA电子签章。 备注：与投标人签订合作意向协议书的运营商（含其上级公司和关联公司）不得作为投标人参加本项目，否则其投标无效。 6、中标人须在合同签订后五个工作日内，按采购人要求，提供云平台资源统筹服务合理性与合规性的报告，报告必须包含云平台使用方的需求、采购人的建议，以及多供应商的统筹方案、多供应商的管理方案、资源分配方案、各供应商的技术服务方案、最终投入的设备清单等，经采购人评估其方案合理性及合规性后，方可实施统筹服务；中标人按采购人要求，定期更新上述内容的云平台资源统筹服务合理性与合规性的报告并提交采购人评估方案合理性及合规性后继续实施统筹服务。 7、中标人需保证投入本项目的硬件设备必须是按厂家标准配置的整套全新设备，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。 8、中标人提供的相关部件及服务需满足本次服务要求，须保证本项目服务期间内，通过维修或更换的方式，保证所使用的服务器、设备网络设备等硬件的可靠性与可用性。 9、服务期内实时跟进国家及广西壮族自治区最新文件要求，保证云平台符合相关文件以及云网合规性要求，如不符合，需立即整改。 |
| 2 | 政务云性能测试要求 |  | （1）在虚拟机上安装mysql数据库(统一版本8.0.27) 虚拟机配置：8核 cpu 16GB内存 （2）在数据库上建一个表，不允许建索引和主表字段，每次测试前删除原表。数据必须存储在磁盘上，不允许存储在内存里。 CREATE TABLE `test`.`user` ( `username` VARCHAR(200) NULL， `password` VARCHAR(200) NULL， `createdate` DATETIME NULL)； ★（3）在数据库插入1000万条随机数据，时间不大于300秒。 #测试脚本 declare startTime datetime； declare endTime datetime； declare usedTime float； #时间赋值与查询 select now() into startTime； #循环插入数据 SET i = 0； WHILE i<10000*1000 DO insert into test.user VALUES（uuid(),uuid_short(),now())； END WHILE; # 结束while循环 set endTime=now()； #计算耗费时间 Select unix_timestamp(endTime)-unix_timestamp(startTime) into usedTime； select usedTime； ★（4）在数据库中查询任意10条数据，时间不大于10秒。 #测试脚本 declare startTime datetime； declare endTime datetime； declare usedTime float； #开始时间 select now() into startTime； Select * from test.user where username like‘%23%’； #在1000w条数据中查询耗时 set endTime=now()； #计算耗费时间 Select unix_timestamp(endTime)-unix_timestamp(startTime) into usedTime； select usedTime； 中标人须在验收时出具第（3）（4）项性能指标测试报告作为验收依据之一，若中标人未能按投标时承诺的性能指标提供服务，视为提供虚假材料谋取中标，按政府采购相关法规进行处罚，并追究其法律责任。 每个月某周星期二下午4-5点之间抽测，如不符合性能指标，则要求在两周内完成整改；如逾期不能完成整改，每台不合格的按每天2000元计算罚金，直至整改完成。 |
| 3 | 虚拟云主机服务 | 通用云主机 | 通过可虚拟化服务器提供，可根据需求灵活配置不同规格云机，提供的VCPU总数与内存不低于设计所需的云机数量总和，即20416核cpu，61248G内存。 虚拟出来的主机含正版windows、linux操作系统(服务器版或数据中心版操作系统)、平台提供堡垒机、虚拟负载均衡、虚拟WAF防火墙、虚拟防火墙、杀毒软件等正版授权服务，并提供服务期内linux操作系统的厂家技术支持服务。设备发生故障时，要求技术人员与备件2小时内到达现场（同时柳州当地要有硬盘备件，备件数量不低于硬盘总数量的3%）。 可虚拟化服务器性能规格要求：性能不低于：CPU：4*16核2.6GHz；内存：384G。 X86架构服务器；支持主流的操作系统； 支持完整的虚拟机生命周期管理。 兼容主流虚拟化平台。 支持虚拟机的CPU与内存QoS控制。支持云主机资源（CPU、内存、系统盘）热添加 云管平台要求支持对计算节点的CPU、内存、存储容量和虚拟化平台相关存储卷的存储容量进行统计展示及阈值告警设置 提供符合密评要求的云管平台，支持国密相关应用，云管平台需与多云监管平台实现管理、维护工单的对接。 支持在管理界面给虚机挂在虚拟光驱；支持创建独立的虚拟数据中心（VDC），实现资源隔离。具备VPC功能 提供多租户服务，能够为每个委办局租户创建独立的云资源（计算\存储\网络） 支持虚拟机热迁移功能，存储热迁移；支持状态监控，运行情况监控； 支持根据各种需求提供不同型号规格的虚机，或虚机集群。即各委办局根据需求自定义虚机规格。 |
| 4 | 虚拟云主机服务 | 信创云主机 | 通过可虚拟化服务器提供，可根据需求灵活配置不同规格云机提供的VCPU总数与内存总数不低于设计所需的国产化云机数量总和，即3600核cpu，14400G内存。 虚拟出来的主机含正版操作系统【统信、麒麟服务器版（数据中心版）操作系统】、平台提供堡垒机、虚拟负载均衡、虚拟WAF防火墙、虚拟防火墙、杀毒软件等正版授权服务，并提供服务期内操作系统的厂家技术支持服务。设备发生故障时，要求技术人员与备件2小时内到达现场（同时柳州当地要有硬盘备件，备件数量不低于硬盘总数量的3%）。 按照国产化占比逐年增加5%估算，实际规模以各委办局申请的资源为准，同时根据自治区相关要求调整。 可虚拟化服务器性能规格要求：性能不低于通用云主机虚拟化服务器性能要求（处理器主频不低于2.2 Ghz）； 信创架构服务器【ARMv8指令集架构和龙芯自主指令系统架构(LoongArch) 】；支持主流的操作系统 支持完整的虚拟机生命周期管理。 兼容主流虚拟化平台。 支持虚拟机拟化平台相关存储卷的存储容量进行统计展示及阈值告警的CPU与内存QoS控制。支持云主机资源（CPU、内存、系统盘）热添加 云管平台要求支持对计算节点的CPU、内存、存储容量和虚设置 提供符合密评要求的云管平台，支持国密相关应用，云管平台需与多云监管平台实现管理、维护工单的对接。 支持在管理界面给虚机挂在虚拟光驱；支持创建独立的虚拟数据中心（VDC），实现资源隔离。具备VPC功能 提供多租户服务，能够为每个委办局租户创建独立的云资源（计算\存储\网络） 支持虚拟机热迁移功能，存储热迁移；支持状态监控，运行情况监控 支持根据各种需求提供不同型号规格的虚机，或虚机集群，即各委办局根据需求自定义虚机规格。 |
| 5 | 物理云主机服务 | X86架构机型 | 性能不低于：CPU：2*16核2.3GHz；内存：128G；2*1T 硬盘，冗余电源、除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用的冗余端口（含模块）； 含正版操作系统(服务器版操作系统)、堡垒机、负载均衡、防火墙、杀毒软件等正版授权服务，并提供服务期内操作系统的厂家技术支持服务，设备发生故障时，要求技术人员与备件2小时内到达现场（同时柳州当地要有硬盘备件，备件数量不低于硬盘总数量的3%）。 |
| 6 | 物理云主机服务 | 信创机型- ARMv8指令集架构和龙芯自主指令系统架构(LoongArch) | 性能不低于：CPU性能不低于上述X86架构机型【ARMv8指令集架构和龙芯自主指令系统架构(LoongArch) ，处理器主频不低于2.2 Ghz】；内存容量不低于上述X86架构机型的128G；2*1T 硬盘，冗余电源、除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用的冗余端口（含模块）； 按照国产化占比逐年增加5%估算，实际规模以各委办局申请的资源为准，同时根据自治区相关要求调整。 可虚拟化服务器性能规格要求：含正版操作系统(服务器版操作系统)、堡垒机、负载均衡、防火墙、杀毒软件等正版授权服务，并提供服务期内操作系统的厂家技术支持服务。设备发生故障时，要求技术人员与备件2小时内到达现场（同时柳州当地要有硬盘备件，备件数量不低于硬盘总数量的3%）。 |
| 7 | 存储及备份服务 | 集中式存储 | 与下面的分布式存储可同时提供或单一提供，但必须保证服务期内集中式存储和分布式存储总共提供的年度最大实际有效可用存储空间不低于1615.82TB。 支持主流操作系统，支持IPV6或双栈；使用闪存加速性能； 存储要求用RAIDS6，单RAIDS硬盘组的两块及以上硬盘同时发生故障时，业务不中断、 数据不丢失，支持快连重建功能； 控制器数量≥4；控制器在同一机框内，控制器之间全部采用PCI-E3.0或InfiniBand总线相连，非交换机模式互联且非万兆网络或FC链路互联模式；控制器架构应相同且处理能力均衡，可以同时访问后端所有硬盘，并支持任意三个控制器同时故障不影响后端所有硬盘上的数据访问，单一控制器故障，系统自动进行切换及业务接管，业务不丢失，不中断； 存储总缓存≥3TB，LUN数量≥65000； 硬盘构建阵列时可靠性应不低于95%的水平，热备空间不低于总容量的10%； 支持异构厂家数据迁移。 可以根据需要申请云硬盘服务，支持自定义云硬盘。支持租户同时申请多块云硬盘。支持租户查看已申请的云硬盘信息；支持租户在线对硬盘进行操作管理。 磁盘确保成新率，第一年投入的硬盘需是全新硬盘；不允许超过4年的硬盘。 确保第三方测试软件均能达到以上性能指标，任意时段测试抽检指标无明显下降。 |
| 8 | 存储及备份服务 | 分布式存储 | 与上述的集中式存储可同时提供或单一提供，但必须保证服务期内集中式存储和分布式存储总共提供的年度最大实际有效可用存储空间不低于1615.82TB。 支持多种存储服务，包括分布式块存储，分布式文件存储，和分布式对象存储，支持双活容灾、异步复制、单集群按服务器维度划分存储资源池等；支持多种存储对象；支持N+M 冗余。支持iSCSI、NFS\CIFS接口、S3接口或SWIFT对象接口。可用存储空间不低于项目需求； 控制节点数不少于3个，能支持总节点数不少于1024个；每节点读写加速空间不少于1TB； 支持按硬盘粒度创建存储池； 支持以存储池为粒度设置数据冗余策略；支持各种主流操作系统。支持多副本的数据保护机制，根据需要选择3副本； 任意节点发生故障不中断业务情况下，故障自动恢复，在主机或者硬盘故障情况下，支持快速数据重建，重建速度不低于1TB/30min。 实配统一容量授权。要求可灵活分配容量授权到不同存储需求。 扩容和减容时支持不停机情况下的数据自动迁移和均衡。支持硬盘的亚健康检测、硬件告警、生命周期查询； 支持在不停机情况下，向集群中添加存储节点，实现业务不中断情况下扩充容量和性能。 支持创建独占池和共享池，中小容量场景下共享池功能利于存储资源共享提供；支持可视化的设备拓扑图和数据分配策略配置； 支持维护模式，支持卷延时删除功能，接口支持SAS、SATA，OBS等，支持多种协议访问。提供用户自服务门户和API接口，管理员可自行完成数据的上传下载和管理 磁盘确保成新率，第一年投入的硬盘需是全新硬盘；不允许超过4年的硬盘。 确保第三方测试软件均能达到以上性能指标，任意时段测试抽检指标无明显下降。 |
| 9 | 存储及备份服务 | 本地备份 | 服务期内提供满足备份策略要求的实际有效的可用存储空间；备份对象包括所有服务器（包括虚拟主机、物理主机、管理服务器等）的数据；以及网络设备、安全设备、云平台配置等配置数据文件。 每周做1次全量备份，每天进行增量备份，对整机（包括虚拟主机、物理主机）全盘备份，各单位的业务数据不单独做数据备份，不针对单个应用单独做备份； 确保一周内连续数据恢复； 当系统因意外中断、单点软硬件损坏、磁盘损坏、系统崩溃、平台事故、人为操作失误、自然灾害、系统更新等原因造成故障时，或系统需要追溯版本数据时，可恢复7天内任意一天的任意数据，可恢复一月内任何一周星期一的数据，可恢复半年内任何一月星期一的数据，备份副本保留1年。 系统停用1年内，可恢复该系统停用期前半年的任何一月数据。 系统停用2-4年，可恢复停用当天的数据。 数据备份服务不能影响业务云主机的正常运行，且必须在夜间0点至8点窗口期内完成。 提供云平台、云主机各种日志备份服务，支持云原生日志采集和存储服务，确保日志保留12个月以上。 除满足以上要求的备份存储空间要求外，预留5%以上的冗余空间。可按需选择已有的备份副本做数据恢复，可选择恢复到原云服务器/原云硬盘；或指定云服务器/云硬盘 备份软件的安装及使用，能够支持IPV6或双栈。要求兼容国产系统，具备负载均衡，自动故障切换功能。支持重删技术，具备空间扩展功能。 支持备份动态自动调整任务属性功能；支持客户端应用自动识别和备份策略智能配置及动态调优功能；支持多租户管理功能；支持自动分发和一键式自动化资源配置功能。 保证存储质量，磁盘确保成新率，第一年投入的硬盘需是全新硬盘；不允许超过4年的硬盘。 确保第三方测试软件均能达到备份性能指标，任意时段测试抽检指标无明显下降。 |
| 10 | 同城异地备份服务 |  | 服务期内提供满足备份策略要求的实际有效的可用存储空间；备份对象包括所有服务器（包括虚拟主机、物理主机、管理服务器等）的数据；以及网络设备、安全设备、云平台配置等配置数据文件。 能备份近三天的所有数据，每周做1次全量备份，每天进行增量备份，对整机（包括虚拟主机、物理主机）全盘备份，各单位的业务数据不单独做数据备份，不针对单个应用单独做备份； 能满足在全新或应急云平台上进行数据恢复的能力。 确保一周内连续数据恢复； 当系统因意外中断、单点软硬件损坏、磁盘损坏、系统崩溃、平台事故、人为操作失误、自然灾害、系统更新等原因造成故障时，或系统需要追溯版本数据时，可恢复7天内任一天数据，可恢复一月内任何一周星期一的数据，可恢复半年内任何一月星期一的数据，备份副本保留1年。 系统停用1年内，可恢复该系统停用期前半年的任何一月数据。 系统停用2-4年，可恢复停用当天的数据。 提供云平台、云主机各种日志备份服务，支持云原生日志采集和存储服务，确保日志保留12个月以上。 除满足以上要求的备份存储空间要求外，预留5%以上的冗余空间。可按需选择已有的备份副本做数据恢复，可选择恢复到原云服务器/原云硬盘；或指定云服务器/云硬盘。 备份软件的安装及使用，能够支持IPV6或双栈。要求兼容国产系统，具备负载均衡，自动故障切换功能。支持重删与恢复能力，具备空间扩展功能。 支持备份动态自动调整任务属性功能；支持客户端应用自动识别和备份策略智能配置及动态调优功能；支持多租户管理功能；支持自动分发和一键式自动化资源配置功能。 保证存储质量，磁盘确保成新率，第一年投入的硬盘需是全新硬盘；不允许超过4年的硬盘。 确保第三方测试软件均能达到备份性能指标，任意时段测试抽检指标无明显下降。 |
| 11 | 同省异地备份 |  | 实现安全的同省异地备份，服务期内提供满足备份策略要求的实际有效的可用存储空间； 要求每月一次全量备份，包括各种数据以及各种日志等的备份； 备份数据能满足在全新或应急云平台上进行恢复的能力。 备份存储介质要求为磁存储介质或光存储介质。其可靠性不低于95%，能响应各种操作系统。 如采用硬盘方式，应支持混插、热插拔、在线更换等技术。 第一年投入的存储介质需要全新，存储的数据需保存两年以上，不允许超过4年的存储介质。 |
| 12 | 安全防护建设 | 总体安全要求 | 总体应满足等保三级要求，并通过第三方等保测评；所有硬件设备均要求支持IPV6或双栈；配置冗余电源，除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用的冗余端口（含模块），满足密评要求。 |
| 13 | 安全防护建设 | 主机安全防护系统 | 实际数量以满足本项目云主机的安全防护要求为准 不限制虚拟机授权数量； 支持对物理服务器、虚拟机进行安全组件手动部署、远程部署等安装方式； 采用独立安全接口，无需依赖虚拟化平台安全组件即可实现安全功能； 支持各种服务器，各种操作系统； 支持不少于3种病毒查杀引擎，根据不同的虚拟化环境和查杀要求可灵活开启关闭；可查杀各种病毒。 预置快速扫描功能和全盘扫描功能；提供对不同压缩包类型文件的监控防护，压缩包监控防护层级不小于10层，压缩包格式支持不少于30种； 提供实时主动防护；支持隔离网环境下私有云查杀功能；支持对病毒文件进行手动黑白名单操作； 产品支持多账号，不同账号设定不同的分组权限和策略权限； 支持多种方式验证登录，支持对登录行为进行二次认证； 配置模式不做要求；能提供自我防护，即登录成功后，若客户端被意外关闭，防护依然有效； 服务期内维保，服务期内特征库升级License。 |
| 14 | 安全防护建设 | 下一代防火墙（高配置） | 实际数量以满足本项目云主机的安全防护要求为准 具备防火墙基本功能，支持路由模式、透明模式、混合模式组网。支持与态势感知平台联动，提供相关流量、日志等到态势感知平台分析研判。 支持安全区域划分、虚拟防火墙技术。内嵌丰富的应用层过滤与控制引擎，实现细粒度的安全管理。支持丰富的网络协议，适应各种复杂组网环境。 支持双栈功能，或支持启用IPv6地址转换策略，将用于外部访问的IPv6地址转换为IPv4地址，实现业务系统正常访问。还要负责IPv6访问相关的安全策略问题及内外地址转换； 支持黑白名单功能，可设置多个对象条件； 具备多种VPN隧道功能；具备多种形式的NAT功能；支持对多种攻击手段的防御，实现攻击特征库的分类； 基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表；支持各种协议文件类型的过滤与审计； 支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能。 服务期内特征库免费升级授权，冗余电源、状态热备等高可靠性。 支持IPS集成，防病毒网关集成。性能不影响。配置模式不做要求，端口配置不强制，除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用的冗余端口（含模块） ≥50Gbps网络吞吐量，支持≥10个虚拟防火墙，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥20万；SSL VPN并发用户≥150个并可向上扩展；IPSec VPN隧道≥8000条，URL特征库数量≥6500万条，可识别应用层协议数量≥5000种，IPSec vpn吞吐量≥15Gbps，SSL_VPN吞吐量≥3.5Gbps |
| 15 | 安全防护建设 | 下一代防火墙（普通配置） | 实际数量以满足本项目云主机的安全防护要求为准 具备防火墙基本功能，支持路由模式、透明模式、混合模式组网。支持与态势感知平台联动，提供相关流量、日志等到态势感知平台分析研判。 支持安全区域划分、虚拟防火墙技术。内嵌丰富的应用层过滤与控制引擎，实现细粒度的安全管理。支持丰富的网络协议，适应各种复杂组网环境。 支持双栈功能，或支持启用IPv6地址转换策略，将用于外部访问的IPv6地址转换为IPv4地址，实现业务系统正常访问。还要负责IPv6访问相关的安全策略问题及内外地址转换； 支持黑白名单功能，可设置多个对象条件； 具备多种VPN隧道功能；具备多种形式的NAT功能；支持对多种攻击手段的防御，实现攻击特征库的分类； 基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表；支持各种协议文件类型的过滤与审计； 支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能。 服务期内特征库免费升级授权，冗余电源、状态热备等高可靠性。 支持IPS集成，防病毒网关集成。性能不影响。配置模式不做要求，端口配置不强制，除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用的冗余端口（含模块） ≥20Gbps网络吞吐量，支持≥10个虚拟防火墙，最大并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥10万；SSL VPN并发用户≥100个并可向上扩展；IPSec VPN隧道≥4000条，URL特征库数量≥6500万条，可识别应用层协议数量≥5000种，IPSec vpn吞吐量≥8Gbps，SSL_VPN吞吐量≥2Gbps。 |
| 16 | 安全防护建设 | 虚拟防火墙（提供主机防护） | 实际数量以满足本项目云主机的安全防护要求为准 性能不低于下一代防火墙（高配置）性能，每台下一代防火墙可虚拟化出不低于10个虚拟化防火墙，为虚拟机（系统）提供防火墙防护。依据《网络安全法》，用于分配给用户单位做网络安全防护。 支持租户自定义虚拟防火墙的安全策略，如创建、启动、关闭、删除功能。支持对虚拟防火墙统一管理。 具备防火墙基本功能，支持路由模式、透明模式、混合模式组网。支持与态势感知平台联动，提供相关流量、日志等到态势感知平台分析研判。 支持安全区域划分、虚拟防火墙技术。内嵌丰富的应用层过滤与控制引擎，实现细粒度的安全管理。支持丰富的网络协议，适应各种复杂组网环境。 支持双栈功能，或支持启用IPv6地址转换策略，将用于外部访问的IPv6地址转换为IPv4地址，实现业务系统正常访问。还要负责IPv6访问相关的安全策略问题及内外地址转换； 支持黑白名单功能，可设置多个对象条件； 具备多种VPN隧道功能；具备多种形式的NAT功能；支持对多种攻击手段的防御，实现攻击特征库的分类； 基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表；支持各种协议文件类型的过滤与审计； 支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能。 服务期内特征库免费升级授权，冗余电源、状态热备等高可靠性。 支持IPS集成，防病毒网关集成。性能不影响。配置模式不做要求，端口配置不强制，除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用的冗余端口（含模块） ≥50Gbps网络吞吐量，支持≥10个虚拟防火墙，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥20万；SSL VPN并发用户≥150个并可向上扩展；IPSec VPN隧道≥8000条，URL特征库数量≥6500万条，可识别应用层协议数量≥5000种，IPSec vpn吞吐量≥15Gbps，SSL_VPN吞吐量≥3.5Gbps。 |
| 17 | 安全防护建设 | Web应用防火墙（WAF） | 实际数量以满足本项目云主机的安全防护要求为准 具备基本功能，提供7*24小时检测能力，发现安全事件及时告警，支持实时展示监测网站安全状况，防御常见威胁。支持各种标准接口，具备与情报中心联动功能。 无保护站点授权数量限制。服务期内升级许可，应用层吞吐≥20Gbps；每秒新建连接数≥8万，最大并发连接数≥300万，配置模式不做要求，支持IPV6或双栈，冗余电源，端口配置不强制，除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用的冗余端口（含模块），支持爬虫防护大于50种，进行识别和阻断，防止页面因爬虫而引起信息泄露等问题； 支持透明部署，旁路部署，反向代理模式以及镜像部署模式； 支持对HTTP协议的异常元素、异常参数、非法编码和解码的灵活控制与处理；支持对服务器状态码进行过滤和伪装的安全策略； 支持在安全日志中带有客户端真实IP地址，便于IP溯源；支持与时间服务器同步； 能对账户进行安全策略配置，包括口令复杂度和口令生存期、超时退出、密码生存周期检查、允许登录错误次数限制、允许登陆锁定时间、登陆验证码、简单密码限制等； 支持针对主流Web服务器及插件的已知漏洞防护，盗链防护，扫描防护，Flood防护，XML防护，支持cookie安全机制，支持特征检测与语义算法检测。 支持敏感词，关键字自定义功能，支持HA的A/S部署模式，支持配置同步，支持事件分类。 |
| 18 | 安全防护建设 | 网络安全隔离（网闸/光闸） | 实际数量以满足本项目云主机的安全防护要求为准 政务云公用网络区与互联网区须通过网闸、光闸安全数据交换平台进行数据摆渡。按照自治区要求，分区域部署，支持web访问模块、邮件访问模块、FTP访问模块、数据库访问模块、视频监控模块、自定义应用模块、数据库同步模块、文件同步模块；支持代理模式、透明代理、路由模式三种工作模式，满足各种网络环境状况；支持视频监控模块，提供视频代理功能，支持主流视频传输及控制协议等；支持各种应用层协议从内端到外端或者从外端到内端的应用代理访问； 冗余电源。端口除满足本期项目需求外，保证2个随时可用的冗余端口（含模块）；支持4对或以上链路同时隔离；支持IPV6或双栈； 提供配置备份/恢复功能，支持SAT或透明应用代理等工作模式，支持混合工作模式；支持将多个网络接口网桥方式； 能够记录管理员操作日志、文件单向传输日志、数据库单向传输日志，并通过时间、IP地址、动作等条件进行查询，提供各种版本号，系统时间，事件等的各种网络接口与系统运行状态查看功能。 支持对所传输数据进行文件名及后缀、签名验证、内容过滤及文件特征格式检查功能，对指定格式或指定内容关键字的文件等具有安全过滤功能； 支持多种认证方式登录，具备登录错误锁定； 网络吞吐量≥8Gbps，并发连接数≥20W，支持病毒过滤； 支持双机热备；支持负载均衡；支持断点续传。支持单、双向可选的访问控制策略配置管理； 支持日志文件备份功能，能对日志文件进行存档，将重要的日志进行备份，以免丢失，支持将日志输出到远程syslog服务器中； SQLServer、Oracle等的单、双向数据交换；支持周期复制、实时复制、增量更新等多种同步方式；支持设定同步时间和同步周期； 提供一些常用的系统工具，包括：ping、arp、route、free、ifconfig命令； 支持修改系统时间和日期，可设置时间与Internet时间服务器同步； 可设置三种以上不同权限管理员角色，每个管理员之间相互独立。 支持客户端、samba、NFS、ftp、有客户端等多种文件交换方式；支持文件复制、移动、增量等多种传输方式； 支持带内管理；支持实时监控文件同步信息；支持SSL隧道访问模式， 支持对设备版本进行升级以及打补丁操作，升级之前必须对系统进行授权认证，服务期内免费升级授权 |
| 19 | 主机业务迁移 |  | 虚拟化主机业务迁移上政务云，包括迁移前调研、迁移、测试、上线、技术支持服务（云环境迁移至云环境）； 物理主机业务迁移上政务云，包括迁移前调研、迁移、测试、上线、技术支持服务（物理机迁移至云环境）； 主机业务迁移需要根据采购方的需求，安装采购方指定的操作系统，重新部署业务，并提供服务期内相应操作系统的厂家技术支持服务； 商用数据库和开源数据库、高可用数据库迁移上政务云。 服务期内迁移约2318台主机业务，具体数量为采购人实际需求为准。 |
| 20 | IDC机柜服务 | 资源池机柜租赁服务 | 实际数量以满足本项目设备部署为准 双路总线UPS：机房UPS系统采用双总线结构，即每架机柜取电需从主备2套不同UPS取电，以防止单套UPS故障引起机房设备瘫痪。满负荷时，后备时间不低于1小时；非满负荷时，后备时间不低于2小时。如UPS负载率达到70%应进行相应扩容，后备时间不足时，需及时进行电池扩容或更换。 对设备提供故障排查、硬件巡检服务、7×24值守； 机柜为前进风、后出风机柜，机柜门和侧板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便；门的开启角应不小于110°。 应符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19”国际标准。 采用单独为PDU或者配电单元设置接地点，提高接地的安全及可靠性。 机柜PDU整体要求：满足所安装的服务器最大功率的需求，机柜内配备2路PDU，至少一路电源为UPS输出，PDU上不允许多级串联。 按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核； 机柜带交换机，提供双路网络接入，冗余电源供电，单独空间划分等； 单机柜>4500W； 云平台机房与外单位需求机房需要分区域独立放置。 |
| 21 | IDC机柜服务 | 托管机柜服务 | 实际数量以具体委办局需要托管机柜数为准 双路总线UPS：机房UPS系统采用双总线结构，即每架机柜取电需从主备2套不同UPS取电，以防止单套UPS故障引起机房设备瘫痪。满负荷时，后备时间不低于1小时；非满负荷时，后备时间不低于2小时。如UPS负载率达到70%应进行相应扩容，后备时间不足时，需及时进行电池扩容或更换。 对设备提供故障排查、硬件巡检服务、7×24值守； 机柜为前进风、后出风机柜，机柜门和侧板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便；门的开启角应不小于110°。 应符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19”国际标准。 采用单独为PDU或者配电单元设置接地点，提高接地的安全及可靠性。 机柜PDU整体要求：满足所安装的服务器最大功率的需求，机柜内配备2路PDU，至少一路电源为UPS输出，PDU上不允许多级串联。 按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核； 机柜带交换机，提供双路网络接入，冗余电源供电，单独空间划分等 单机柜>4500W； 云平台机房与外单位需求机房需要分区域独立放置。 |
| 22 | IDC机柜服务 | 同城（省）异地备份机柜租赁服务 | 实际数量以满足本项目云主机同城（省）异地备份部署要求为准 双路总线UPS：机房UPS系统采用双总线结构，即每架机柜取电需从主备2套不同UPS取电，以防止单套UPS故障引起机房设备瘫痪。满负荷时，后备时间不低于1小时；非满负荷时，后备时间不低于2小时。如UPS负载率达到70%应进行相应扩容，后备时间不足时，需及时进行电池扩容或更换。 对设备提供故障排查、硬件巡检服务、7×24值守 机柜为前进风、后出风机柜，机柜门和侧板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便；门的开启角应不小于110°。 应符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19”国际标准。 采用单独为PDU或者配电单元设置接地点，提高接地的安全及可靠性。 机柜PDU整体要求：满足所安装的服务器最大功率的需求，机柜内配备2路PDU，至少一路电源为UPS输出，PDU上不允许多级串联。 按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核； 机柜带交换机，提供双路网络接入，冗余电源供电，单独空间划分等 单机柜>4500W |
| 23 | 网络设备 | 总体要求 | 所有设备均要求支持IPV6或双栈，配置冗余电源，除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用的冗余端口（含模块）。 |
| 24 | 网络设备 | 核心交换机 | 实际数量以满足本项目云主机组网要求为准 交换容量>500Tbps，包转发率≥200000Mpps； 冗余主控，冗余电源，冗余风扇；端口配置除满足本期需求外，保证随时可用冗余端口2个（含模块）； 支持trill或支持VXLAN网关；支持静态路由、SDN功能、RIP v1/2、OSPFv1/v2/v3、BGP、L3VPN、IS-IS；支持BGP4+ FOR IPv6、VRRP、IPv6策略路由等； 实配链路负载均衡、服务器负载均衡功能。 |
| 25 | 网络设备 | 管理交换机 | 实际数量以满足本项目云主机组网要求为准 交换容量≥2Tbps，包转发率≥1000Mpps； 端口配置除满足本期需求外，保证随时可用冗余端口2个（含模块）； 支持静态路由、RIP v1/2、OSPFv1/v2/v3、BGP、SDN功能、L3VPN、IS-IS；支持BGP4+ FOR IPv6、VRRP、IPv6策略路由等。 |
| 26 | 网络设备 | 业务汇聚交换机（公共业务、互联网业务） | 实际数量以满足本项目云主机组网要求为准 交换容量≥4Tbps，包转发率≥1600Mbps 端口配置除满足本期需求外，保证随时可用冗余端口2个（含模块）； 冗余电源，冗余风扇； 支持静态路由、SDN功能、RIP v1/2、OSPFv1/v2/v3、BGP、L3VPN、IS-IS；支持BGP4+ FOR IPv6、VRRP、IPv6策略路由等。 |
| 27 | 网络设备 | 业务接入交换机（公共业务、互联网业务） | 实际数量以满足本项目云主机组网要求为准 交换容量≥2Tbps，包转发率≥1000Mpps； 端口配置除满足本期需求外，保证随时可用冗余端口2个（含模块）； 冗余电源，冗余风扇 支持静态路由、RIP v1/2、OSPFv1/v2/v3、BGP、SDN功能、L3VPN、IS-IS；支持BGP4+ FOR IPv6、VRRP、IPv6策略路由等。 |
| 28 | 网络设备 | 存储接入交换机 | 实际数量以满足本项目云主机组网要求为准 交换容量≥2T，包转发率≥1000Mpps 端口配置除满足本期需求外，保证随时可用冗余端口2个（含模块）； 冗余电源，冗余风扇 支持静态路由、SDN功能、RIP v1/2、OSPFv1/v2/v3、BGP、L3VPN、IS-IS；支持BGP4+ FOR IPv6、VRRP、IPv6策略路由等 |
| 29 | 网络设备 | 备份交换机 | 实际数量以满足本项目云主机组网要求为准 交换容量≥4Tbps，包转发率≥1600Mbps 端口配置除满足本期需求外，保证随时可用冗余端口2个（含模块）； 支持静态路由、RIP v1/2、OSPFv1/v2/v3、BGP、L3VPN、IS-IS；支持BGP4+ FOR IPv6、VRRP、IPv6策略路由等 |
| 30 | 网络设备 | SDN控制器 | 实际数量以满足本项目云主机组网要求为准 支持集群式部署，支持最少3台进行集群，最大可扩容到128台集群。业务控制节点支持动态扩展，扩展时业务不中断。 支持软硬件解耦，软件可部署在满足性能要求的任意品牌服务器上，也可以部署在虚拟机里；如提供硬件，应满足冗余电源；冗余风扇，端口除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用的冗余端口（含模块）； 无授权数量限制。支持管理不少于2000台设备； 控制器架构需要具备高度的开放性，适应技术演进。 支持主流协议，提供丰富接口，保证与其他系统的对接稳定； 支持应用、业务图形化方式展示，并支持从应用到逻辑，逻辑到物理的拓扑元素映射关系展示。 支持二/三层连通性，协助管理员快速排障。 |
| 31 | 网络设备 | 网络负载均衡 | 实际数量以满足本项目云主机组网要求为准 可通过服务门户申请云负载均衡服务，云负载均衡支持由硬件设备或软件方式提供。 支持SDN控制器实现自动配置 支持软硬件解耦，软件可部署在满足性能要求的任意品牌服务器上，也可以部署在虚拟机里；如提供硬件，应满足冗余电源；冗余风扇，端口除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用的冗余端口（含模块）； 支持静态算法与动态算法，支持多种协议负载均衡，支持多种负载均衡策略；能有效提高服务器响应速度，解决网络拥塞问题，达到高质量的网络访问效果。 能够避免各种单点失效，既包括数据中心、服务器等的单点失效，也包括专线故障引起的单点失效。 支持双机热备或集群部署，能支撑超过2000次的并发 |
| 32 | 网络设备 | 互联专线 | 生产平台与异地备份互联专线，互联网区与公共资源区各2条万兆链路。 |
| 33 | 其他系统建设 | DNS | 要求公共业务区和互联网区均部署DNS服务器。要求遵循自治区电子政务外网技术规范、互联网DNS相关技术要求。支持多运营商负载均衡技术，即具备智能DNS解析能力和高可靠性，同样的域名记录分别设置指向不同的运营商IP地址，能智能判断访问者来路，并返回相应的运营商IP地址。任意链路断开后，自动切换至其他链路，不影响访问者的访问。 应具备冗余能力，保证政务云中的管理系统提供持续使用的能力。 实现对云中服务器的管理，控制，分析纳管。 提供网络管理功能，网络控制功能，网络分析功能 能实现违法网站防护，广告防护，恶意软件防护等 能满足200台以上主机并发连接， 端口不强制，除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用的冗余端口。 |
| 34 | 其他系统建设 | 补丁服务器 | 搭建补丁展示平台，发布本地补丁信息，提供主机系统更新，补丁发布与下载，补丁实时更新，实时发布，具备以下功能： （1）互联网补丁自动下载； （2）补丁不同策略分发； （3）补丁完整性和安全性测试； （4）记录客户端更新日志； （5）客户端分组分发补丁； （6）补丁安装情况汇总； （7）常用软件分发及升级； 满足服务期内5万台次以上的更新，支持并发连接>200台。 双网络接入，冗余电源供电，端口不强制，除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用的冗余端口； |
| 35 | 其他系统建设 | 统信市场服务器 | 政务云平台服务器，根据业务性质，会存在不能访问互联网的情况，此时，服务器的软件等将无法更新。 本地应用市场服务分为应用商店管理和应用管理两部分内容。应用商店分为内置应用、内部应用和外部应用，内置应用是MDM的功能扩展相关应用；内部应用是企业内部的应用，仅供内部使用；外部应用是第三方应用，如微信，QQ等。 本地应用市场服务主要为统信的应用展示、发布。为云平台服务器提供统信应用软件的推送，下载与安装。 本地市场服务要求实现应用的整个生命周期的全面管理，可直接对本地的应用商店进行管理，具体包括应用的上传、更新、下载、删除、分发以及应用分类管理。在管理应用的同时，该部分还展现了应用的相关信息，包括版本历史、下载历史以及操作历史，使应用管理更加立体和全面 满足服务期内5万台次以上的升级服务，支持并发连接>200台。 双网络接入，冗余电源供电，端口不强制，除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用的冗余端口; |
| 36 | 其他系统建设 | 麒麟市场服务器 | 政务云平台服务器，根据业务性质，会存在不能访问互联网的情况，此时，服务器的软件等将无法更新。 本地应用市场服务分为应用商店管理和应用管理两部分内容。应用商店分为内置应用、内部应用和外部应用，内置应用是MDM的功能扩展相关应用；内部应用是企业内部的应用，仅供内部使用；外部应用是第三方应用，如微信，QQ等。 本地应用市场服务主要为麒麟的应用展示、发布。为云平台服务器提供麒麟应用软件的推送，下载与安装。 本地市场服务要求实现应用的整个生命周期的全面管理，可直接对本地的应用商店进行管理，具体包括应用的上传、更新、下载、删除、分发以及应用分类管理。在管理应用的同时，该部分还展现了应用的相关信息，包括版本历史、下载历史以及操作历史，使应用管理更加立体和全面 满足服务期内5万台次以上的升级服务，支持并发连接>200台。 双网络接入，冗余电源供电，端口不强制，除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用的冗余端口； |
| 37 | 其他系统建设 | 应用状态监控 | 提供终端软件管理、消息管理、安全管理和地理位置管理服务。 能够监控应用运行状态，定位故障点，发现问题第一时间通知，图形展示 应用状态监控授权数量不少于2000个。 |
| 38 | 机房要求（含生产机房、托管机房、备份机房），提供满足要求的机房，负责包括场地水电、运维等的所有费用 | 机房选址要求 | （1）机房选址应考虑电力、网络传输、交通、运维方便、外部自然环境等多方面综合因素对云平台整体设备、服务运行的影响，交通须便于日常维护及巡检。 （2）电力供给应稳定可靠，交通、通信应便捷，自然环境应清洁； （3）应远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所； （4）应远离水灾和火灾隐患区域； （5）应远离强振源和强噪声源； （6）应避开强电磁场干扰； （7）机房应建设在柳州市区内，但不能设置在住宅小区或商业区内。 （8）机房在多层建筑或高层建筑物内要求配置电梯，并根据柳州市的实际情况，机房所在楼层应高于柳州市百年一遇水位线1米以上，且不能为最高层。 |
| 39 | 机房要求（含生产机房、托管机房、备份机房），提供满足要求的机房，负责包括场地水电、运维等的所有费用 | 机房环境要求 | 机房能进行门禁隔断。机房应为独立机房，与UPS、电池房之间应使用物理隔断 机房净高不得小于3米，抗震类别不低于丙类。 需单独设置人员出入口和货物出入口。 有人操作区域和无人操作区域宜分开布置。 数据中心内通道的宽度及门的尺寸应满足设备和材料的运输要求，建筑入口至主机房的通道净宽不应小于1.5m。 主机房区域温度，应为20- 27℃，湿度为40- 70%指标之间。 主机房活荷载标准值（kN/m2），组合值系数Ψc=0.9，8～12 频遇值系数Ψf=0.9，准永久值系数Ψq=0.8。 主机房吊挂荷载1.2/(kN/m2）不间断电源系统室活荷载标准值8~10/（kN/m2）; 电池室活荷载标准值16/（kN/ m2）。 主机房及支持区内不应堆放杂物及易燃物品。 机房要求有防雷击、防水防潮、防静电设施，同时要求智能温湿度控制。 |
| 40 | 机房要求（含生产机房、托管机房、备份机房），提供满足要求的机房，负责包括场地水电、运维等的所有费用 | 机房空调要求 | （1）空调制冷能力 机房专用空调，按N+1原则配置。主机房区域温度，根据自治区云网合规性要求，数据中心机房应保证为20- 27℃，湿度为40- 70%指标之间。并具有主备切换的空调数量。 （2）冷热通道划分 机房内机柜具备冷通道和热通道。冷热空气形成更强的对流循环，增强冷却效果。 （3）机房主要的热负荷来源于设备的发热量及维护结构的热负荷。因此，根据设备的数量及用电情况以确定精密空调的容量及配置， （4）空调技术参数的设置应根据机房的冷负荷情况并结合机房实际，确定机房空调的数量、送风方式及冷却方式。机房空调宜采用大风量、小焓差、高显热比的恒温恒湿空调； （5）设备运行时温湿度要求：按照GB50174-2008 附录 A 的规定取值；机房洁净度要求：每升空气中≥ 0.5μ 的微尘粒数≤ 18000 粒； （6）主机房应维持正压。机房与其他房间、走廊的压差不宜小于5Pa，与室外静压差不宜小于10Pa； （7）空调设备的选用应符合运行可靠、经济适用、节能环保的要求； （8）原则上空调系统应做备份要求。空调系统无备份设备时，单台空调制冷设备的制冷能力应留有15%-20%的余量。 |
| 41 | 机房要求（含生产机房、托管机房、备份机房），提供满足要求的机房，负责包括场地水电、运维等的所有费用 | 机房电源要求 | （1）市电引入：机房电源需满足两路不同变电站的市电引入，并可通过自动开关在两路市电间自动切换，以防止单路市电故障而造成的机房设备瘫痪。 （2）发电油机：机房所在生产楼需具备2台柴油发电机组，每台功率不低于1000KVA，在市电引入出现故障或UPS容量不足时，可依靠油机发电提供一定的电力，保证重要设备的不间断运行。机房总配电柜应配置柴油发电机接入口；柴油发电机的基本容量应包括不间断电源系统、制冷系统、应急照明和消防系统的负荷容量。 （3）双路总线UPS：机房UPS系统采用双总线结构，即每架机柜取电需从主备2套不同UPS取电，以防止单套UPS故障引起机房设备瘫痪。满负荷时，后备时间不低于1小时；非满负荷时，后备时间不低于2小时。如UPS负载率达到70%应进行相应扩容，后备时间不足1小时时，需及时进行电池扩容或更换。（UPS基本容量可按E≥1.2P 计算（E=UPS 系统基本容量KW/KVA、P=电子信息设备的计算负荷KW/KVA）根据机房所在区域市电稳定性及空调系统最长允许中断时间配置UPS 电池组后备时长）。 （4）机柜内至少配备两路PDU(电源分配单元)，电源应为UPS输入，PDU上不允许多级串接。 （5）机房配备防雷防浪涌装置。 （6）数据机房要有充足照明，照度标准值应按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的有关规定执行。 （7）主要照明光源宜采用高效节能荧光灯，也可采用LED灯。荧光灯镇流器的谐波限值应符合现行国家标准《电磁兼容限值谐波电流发射限值》GB17625.1的有关规定，灯具应采取分区、分组的控制措施。 （8）机房内的照明线路宜穿钢管暗敷或在吊顶内穿钢管明敷。 （9）根据桂数广办发〔2020〕20号要求，节能指标PUE≤1.8。 |
| 42 | 机房要求（含生产机房、托管机房、备份机房），提供满足要求的机房，负责包括场地水电、运维等的所有费用 | 机房环境监控要求 | 可对机房内的动力情况、环境温度湿度、UPS、空调等参数统一管理等环境条件实现24小时的实时监控能力及报警功能。 监测和控制主机房和辅助区的温度、露点温度或相对湿度等环境参数，当环境参数超出设定值时，应报警并记录。核心设备区及高密设备区宜设置机柜微环境监控系统。 主机房内有可能发生水患的部位应设置漏水检测和报警装置；强制排水设备的运行状态应纳入监控系统。 环境检测设备的安装数量及安装位置应根据运行和控制要求确定，主机房的环境温度、露点温度或相对湿度应以冷通道或以送风区域的测量参数为准。 设备监控系统宜对机电设备的运行状态、能耗进行监视、报警并记录。机房专用空调设备、冷水机组、柴油发电机组、不间断电源系统等设备自身应配带监控系统，监控的主要参数应纳入设备监控系统，通信协议应满足设备监控系统的要求。 同时需要具备符合密评要求的国家商用密码模块的系统来保证监控音视频数据的存储完整性，不能篡改。 |
| 43 | 机房要求（含生产机房、托管机房、备份机房），提供满足要求的机房，负责包括场地水电、运维等的所有费用 | 机房门禁系统要求 | 设置门禁系统，进入机房的人员进行身份鉴别并登记在案；设置视频监控系统，监控并限制进入机房人员的活动；对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置物理隔离装置，并设有相应门禁管理，只有被授权的员工才可以进入机房，所有门禁的授权人员必须要严格审核，出入人员要跟柳州市信息化建设管理中心进行报备。除此之外，只有符合具备管辖权的当地管理机构要求的人才可以进入，保障机房管理安全性。 （1）脱机运行功能：控制器有存贮功能，保存有用户资料，用户刷卡开门时将记录保存。不需要电脑控制二十四小时运行； （2）设定进出门的权限：对每个门禁进行设置，确定哪些卡可以进出； （3）设定每张卡进出门的时段：设置每个门禁上每张卡在什么时间范围内可以进出； （4）主动上传功能：监控时计算机不需要扫描，而控制器主动上传信号，异常情况时同时报警； （5）实时监控功能：系统管理人员可以通过监控计算机实时查看每个门人员的进出情况、每个门的状态（包括门的开关，各种非正常状态报警等）。紧急情况发生时会打开某一个门或所有的门； （6）出入记录查询功能：系统可储存所有的进出记录、状态记录，可按不同的查询条件查询。 （7）异常报警功能：当门打开时间过长，非法闯入、门锁被破坏等情况出现时，可以实现计算机报警 （8）网络管理监控功能：门禁系统通常由一台计算机管理。本系统则可以在网络上任何一台有网络管理门禁软件的计算机上对整个系统进行设置、监控、查询、管理。 （9）系统须支持与消防实现联动，保证室内人员安全。 （10）门禁控制系统的出入记录应保存时长不小于1年。 （11）采用具备符合密评要求的国家商用密码模块的系统进行物理访问身份鉴别，保证重要区域进入人员身份的真实性，同时保证进出数据的存储完整性。 |
| 44 | 机房要求（含生产机房、托管机房、备份机房），提供满足要求的机房，负责包括场地水电、运维等的所有费用 | 机房视频监控要求 | 机房内外应部署具有红外夜视数字网络高清（200万像素或以上）移动侦测录像监控设备系统，能清晰监控机房内每个功能区的工作动态，并连接至机房综合监控管理平台，可通过专用网络通道提供24小时的实时监控能力。视频监控应无盲区，视频资料保存时长不小于12个月。同时需要具备符合密评要求的国家商用密码模块的系统来保证监控音视频数据的存储完整性，不能篡改。 （1）多路监控：能够同时对多路的视频同时进行监控，用户可以任意选择区域内的视频通道。 （2）视频录像：应采用硬盘实时记录多路监控信号，免除用普通录像带录制带来的一些不便。硬盘存满前有相应操作提示。 （3）视频检索与回放：可以根据用户的查询请求（如某路某时）查询录制在硬盘上的数据，并显示回放，供事后调查取证使用。回放时可以进行快进、快倒、慢进、慢倒、单帧步进等控制，图像可整图放大、局部放大。还可根据需要对录制的数据进行锁定（防止误删除）、删除、复制等操作，对图像可以进行编辑、打印等操作。 （4）报警接入与报警联动：通过网络视频服务器，用户能够接入多种报警信号，包括烟感、红外探测和其他各种报警，并且能够外接多路继电器输出。 （5）云台及镜头控制：一般情况下，摄像机采用定焦距、定方向的固定方式，在光照度变化大的场所应选用自动光圈镜头并配备防护罩，大范围监控区域宜选用带有转动云台和变焦镜头的摄像机。 |
| 45 | 机房要求（含生产机房、托管机房、备份机房），提供满足要求的机房，负责包括场地水电、运维等的所有费用 | 机房给排水 | 数据中心内安装有自动喷水灭火设施、空调机和加湿器的房间，地面应设置挡水和排水设施。 不应有与主机房内设备无关的给排水管道穿过主机房，相关给排水管道不应布置在设备的上方。进入主机房的给水管应加装阀门。 采用水冷冷水机组的冷源系统应设置冷却水补水储存装置，储存时间不应低于当地应急水车抵达现场的时间。可按12小时储水。 给水排水管道应采取防渗漏和防结露措施。 穿过主机房的给水排水管道应暗敷或采取防漏保护的套管。管道穿过主机房墙壁和楼板处应设置套管，管道与套管之间应采取密封措施。 主机房和辅助区设有地漏时，应采用洁净室专用地漏或自闭式地漏，地漏下应加设水封装置，并应采取防止水封损坏和反溢措施。 |
| 46 | 机房要求（含生产机房、托管机房、备份机房），提供满足要求的机房，负责包括场地水电、运维等的所有费用 | 机房消防灭火 | （1）机房耐火等级不低于二级，火灾危险性分类应为丙类。 （2）机房门应采用防火材质门，疏散门分散设置，不少于2个，疏散门净宽度不低于1.4米。 （3）通道及走廊应畅通，并应有明显的疏散指示标志及应急照明灯。 （4）主机房的顶棚、壁板(包括夹芯材料)和隔断应为不燃烧体，且不得采用有机复合材料。地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。 （5）应设置火灾自动报警系统，并应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。火灾报警系统应与灭火系统和视频监控系统联动。 （6）机房气体消防系统采用洁净气体灭火系统，设置独立消防主机。灭火剂不应对设备造成污渍损害。灭火药剂应采用七氟丙烷FM200或者混合气体IG541。 （7）长期有人工作的区域应设置自动喷水灭火系统。 （8）机房须配备适量手持式灭火器，用于快速扑灭初期火灾，可选用二氧化碳CO2气体。 （9）凡设置气体灭火系统的主机房，应配置专用空气呼吸器或氧气呼吸器。 （10）机房内应采取防鼠害和防虫害措施。 火灾自动消防系统，应具备自动检测火情、自动报警，并自动灭火；机房、工作场所建筑材料应当采用耐火材料；机房采取防火隔离设施，将重要设备和其他设备隔离开。 相应采取的技术措施有：烟感器，自动灭火器；耐火材料，防火隔离设施。 |
| 47 | 机房要求（含生产机房、托管机房、备份机房），提供满足要求的机房，负责包括场地水电、运维等的所有费用 | 设备布置 | 机房设备部署需要遵循以下四大要求： 承重安全：使用荷载标准值除应满足当前需要外，尚应适当考虑未来发展需求； 维护方便：要充分考虑设备的安装、维护及运输等因素； 布局美观合理：设备按要求安装摆放整齐； 走线方便：设备布局要考虑走线的方便及路由线路合理。 具体要求如下： （1）各类设备应根据工艺设计进行布置，应满足系统运行、运行管理、人员操作和安全、设备和物料运输、设备散热、安装和维护的要求。 （2）当机柜(架)内的设备为前进风/后出风冷却方式，且机柜自身结构未采用封闭冷风通道或封闭热风通道方式时，机柜(架)的布置宜采用面对面、背对背方式。 （3）用于搬运设备的通道净宽不应小于1.5m； （4）面对面布置的机柜(架)正面之间的距离不宜小于1.2m；背对背布置的机柜(架)背面之间的距离不宜小于0.8m; （5）当需要在机柜(架)侧面和后面维修测试时，机柜(架)与机柜(架)、机柜(架)与墙之间的距离不宜小于1.0m； （6）成行排列的机柜(架)，其长度超过6m时，两端应设有通道；当两个通道之间的距离超过15m时，在两个通道之间还应增加通道。通道的宽度不宜小于1m，局部可为0.8m。 |
| 48 | 机房要求（含生产机房、托管机房、备份机房），提供满足要求的机房，负责包括场地水电、运维等的所有费用 | 网络布线 | 数据中心设置不低于一个进线间。网络应包括互联网络、前端网络、后端网络和运管网络。前端网络可采用三层、二层和一层架构。 核心网络设备应采用容错系统，并应具有可扩展性，相互备用的核心网络设备宜布置在不同的物理隔间内。 数据中心布线系统应根据网络架构进行设计。设计范围应包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区。 主机房布线系统中，所有屏蔽和非屏蔽对绞线缆宜两端各终接在一个信息模块上，并固定至配线架。所有光缆应连接到单芯或多芯光纤耦合器上，并固定至光纤配线箱。 数据中心布线系统所有线缆的两端、配线架和信息插座应有清晰耐磨的标签。 数据中心布线系统与公用电信业务网络互联时，接口配线设备的端口数量和缆线的敷设路由应根据数据中心的等级，并在保证网络出口安全的前提下确定。 缆线采用线槽或桥架敷设时，线槽或桥架的高度不宜大于150mm，线槽或桥架的安装位置应与建筑装饰、电气、空调、消防等协调一致。当线槽或桥架敷设在主机房天花板下方时，线槽和桥架的顶部距离天花板或其他障碍物不宜小于300m。 数据中心的布线应具有冗余配置，主干布线应具备支持10Gb/s、40Gb/s和100Gb/s网络的能力。 |
| 49 | 机房要求（含生产机房、托管机房、备份机房），提供满足要求的机房，负责包括场地水电、运维等的所有费用 | 托管机房 | 托管机房要求具备生产机房的所有功能，部署于生产机房相邻机房内，与主云平台机房实现高速网络对接，需提供完整接入托管服务（即提供与之相匹配的、可即时使用的网络资源和安全资源，如满足三级等保的网络安全设施、防火墙、交换机、管理端口等全套设施）。只需要上服务器即可满足三级等保的要求。 |
| 50 | 机房要求（含生产机房、托管机房、备份机房），提供满足要求的机房，负责包括场地水电、运维等的所有费用 | 同城异地备份机房 | 要求备份机房与生产机房相隔30公里以上，不在同一个供电区。备份机房具备生产机房同等条件。 |
| 51 | 机房要求（含生产机房、托管机房、备份机房），提供满足要求的机房，负责包括场地水电、运维等的所有费用 | 同省异地存储机房 | 依据“三不三百”原则（不在同一个电网、不在同一个江河流域、不在同一个地震带，相距三百公里以上)，硬盘存储环境符合硬盘存放要求，包括温湿度，防虫防水防摔防尘防锈蚀等，存放机柜需密封，需要有存放管理目录，存放标签清晰明了。 |
| 52 | 短信服务 |  | 推进互联网+政务服务，平台打通与各运营商的网关接口，实现短信通知服务，按照柳州市的信息量需求，要求满足每年不低于3000万条信息量的需求。 |
| 53 | 区县上云 |  | 根据自治区相关文件要求，加快政务数据聚通用工作，以及数据中心认定整合工作。按照工作计划，辖区五区五县的数据中心将在后期逐步迁移至柳州市政务云平台，本项目除网络与安全保障需要综合考虑区县的服务器需求外，还需要对云计算，云存储，基础网络，基础安全等服务项目进行指导性报价。以便后期区县根据指导性价格购买资源迁移上云。该项指导性报价不计入本次投标价格中，只作为提供后期区县购买资源迁移上云时参考。 |
| 54 | 云存储 |  | 根据自治区相关文件要求，非涉密数据上云率要求百分之百。此外，为解决部分单位提出租用政务云存储空间的要求，本项目要求对云存储服务项目进行指导性报价。以便后期需求部门租用政务云存储空间储存数据的要求。该项指导性报价不计入本次投标价格中，只作为提供后期需求部门租用政务云存储空间储存数据时参考。 |
| 55 | 密码应用 | 密码服务平台开发与部署、改造 | 符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》相关要求； 支持SM2、SM3、SM4、SM9算法，具有密码资源池管理、密钥管理、管理支撑、密码服务及密码态势感知等功能。 支持密码密码资源池化管理、密码接口标准化、密码安全可视化展示，具备动态可扩展的密码服务能力； 支持密码服务负载、统一入口、鉴权校验、动态路由等功能：支持软硬件解耦；支持多租户管理模式、按需分配密码资源； 支持根据用户需要进行二次开发定制、集群化部署； 主要性能参数（结合服务器密码机使用）：100MB数据块运算1000次，数据加密性能≥700Mbps，数据解密性能≥700Mbps；数据签名性能≥20000次/秒，数据验签性能为≥15000次/秒；平台支持通过增加密码机设备数据进行性能扩充提升。要求支持柳州市和自治区在用的UKEY。 依据GM/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》等相关标准对采购人所负责的等保三级系统进行商用密码应用改造工作 。 |
| 56 | 密码应用 | 密码云平台-数据加解密服务模块 | 提供标准及定制化密码算法服务和集中密钥管理能力的密码服务平台，支持提供统一的标准软件接口； 支持三级密钥体系，业务系统可以调用该平台开放的API接口，对数据、数据库和文件进行加密、解密等功能；支持结合智能密码钥匙和服务器密码机等设备， 支持密钥管理、用户管理、策略管理、角色权限管理、菜单管理、日志管理等模块； 支持webservice、http/https、socket、SDK等服务接口； 结合服务器密码机，支持SM2、SM3、SM4、SM9算法，具有数据加解密等功能； 兼容国产操作系统、芯片、数据库及中间件产品； 支持定制的接口服务，可以按照应用系统的需求定制开发。 |
| 57 | 密码应用 | 密码云平台-安全浏览器密码安全服务模块 | 支持国产密码算法；支持国家网络自主信任体系；支持关于密码的相关规范，基于SM2、SM3、SM4算法及系列国家密码标准，实现SM2算法SSL链接功能； 支持国产算法证书，并原生支持国内各大CA 根证书及相应证书链； 提供对 USBKEY等多种形态身份认证设备、使用环境及相关控件的管理； 支持浏览器的基础访问功能和安全控制功能，支持插件升级、应用管理、行为管理等功能； 支持多应用统一访问支撑平台，提供证书插件管控、用户行为审计及安全策略管理； 同时支持 NPAPI、PPAPI 控件； 支持双核心客户端兼容IE和Chrome技术规范网站; 双算法支持，同时支持符合密评要求的国家商用密码和国际通用算法； 兼容国产处理器芯片及国产操作系统； 采用SM2(ECC)_SM4_SM3算法组合时，吞吐率为≥80Mbps。 |
| 57 | 密码应用 | 密码云平台-密钥管理模块 | 密钥管理 1、支持对称密钥、非对称密钥的全生命周期管理。 2、支持对密钥的用户、ID、类型、状态、算法、长度、修改时间等内容的管理； 可通过多种信息进行密钥查询操作。 支持可视化分析，能够以图形分析、表格分析等可视化形式展示秘钥相关信息。 支持设备密钥备份、恢复，支持3/5门限备份恢复机制。 性能要求 1、密钥容量≥1000万 2、密钥并发请求≥3000 TPS 3、SM2密钥对签名速率≥2500次/秒，验签速率≥2800次/秒，SM2密钥对生成速率≥2500次/秒。 4、单用户密钥申请响应时间＜10毫秒 |
| 59 | 密码应用 | 数字证书认证 | 算法要求 1、支持 SM2、SM3、SM4等算法 2、支持申请签发SM2算法的数字证书； 3、支持自治区和柳州市现有CA； 证书管理 1、支持对数字证书的完整生命周期进行管理。 2、可灵活设置证书管理策略。 系统管理要求 支持3/5门限数据备份恢复机制，实现证书数据的备份与恢复。 |
| 60 | 密码应用 | 时间戳服务器 | 满足GM/T 0033-2014《时间戳接口规范》、GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》相关要求； 支持国家密码管理局认可的密码算法，能够为各类信息系统提供数据签名和验签、基于数字证书的身份认证、基于数字证书的加密和解密等安全保护，以保证关键业务信息的真实性、完整性和不可否认性； 支持SM2算法数字签名，为应用系统提数字签名、验证签名核心功能，实现对数据、消息等多种格式的密码运算服务； 支持导入多个CA根证书或证书链，并对其进行管理，支持多CA证书同步验证； 支持PKCS#7模式的数字信封产生和解密； 采用由国家密码局审批的WNG-9随机数发生器产生的真随机数，随机数质量符合GM/T 0005-2012 《随机性检测规范》等国家密码标准要求； 支持多种API接口，包括基本接口FMAPI以及标准的PKCS#1、PKCS#7、JCE等接口，同时可以根据用户需求定制接口；并支持Linux、麒麟操作系统、统信uos操作系统、Windows等操作系统。 支持根据用户需求进行定制开发； 1、时间戳签发速度：≥5700次/秒 2、时间戳验证速度：≥9726次/秒 3、SM3杂凑算法：≥860Mbps 4、SM2签名密钥对数量:≥500对 5、SM2加密密钥对数量：≥500对 6、授时精度：4G-LTE时间源授时精度≤15ms ,GPS/北斗授时精度≤10μs 支持双机热备部署。支持多机并行工作模式 支持CPU和内存的利用率、磁盘占用率、网络状态、用户登录状态等的实时监控。 支持多种API接口，提供符合GM/T 0033-2014《时间戳接口规范》的时间戳服务接口以及C、JAVA接口。可根据用户需求定制接口。 |
| 61 | 密码应用 | 服务器密码机 | 满足GM/T0028-2014《密码模块安全技术要求》相关要求； 支持SM2、 SM3、SM4、SM9国家标准密码算法，满足密钥生成管理、数据签名/验签、加密/解密的要求； 提供256位SM2密钥生成算法及密钥备份和恢复。有非对称密钥对导入、导出功能； SM2密钥生成：≥30000对/s SM2算法签名：≥27000次/秒 SM2算法验签：≥20000次/秒 SM2算法加密：≥19000次/s SM2算法解密：≥18000次/s SM3算法：≥880mbps SM4算法：≥1500mbps MTBF：≥25000小时 SM9密钥生成：≥20000次/s SM9加密：≥4500次/s SM9解密：≥3000次/s SM9签名：≥3000次/s SM9验签：≥1500次/s 支持双机热备部署 |
| 62 | 密码应用 | 签名验签服务器 | 签名验签服务器 满足 GM/T 0029-2014《签名验签服务器技术规范》、GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》相关要求； 提供多种格式数据的数字签名和验证功能，支持国产SM2算法； 支持文件数字签名和验证，数据加解密功能； 支持备份恢复功能，支持日志记录，支持双机、负载均衡； 支持IPv6或双栈； SM2签名速度：≥30000次/秒；验签速度：≥25000次/秒； SM3杂凑算法：≥800Mbps； 数字证书验证速度：≥1600次/秒； 数字信封制作速度：≥7500次/秒； 数字信封解析速度：≥4000次/秒； 冗余电源，配置模式不做要求，端口配置不强制，除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用。 |
| 63 | 密码应用 | 安全认证网关 | 满足GM/T0023《IPSecVPN网关产品规范》、GM/T0025《SSLVPN网关产品规范》相关要求； 支持国家密码管理局指定的SM2、SM3、SM4、SM9等算法，支持更新黑名单功能；包括安全接入客户端和中间件；支持IPv6或双栈，支持各种网络协议与策略； 支持系统数据的配置，导入，导出； 支持远程接入，支持各种部署方式，支持对用户行为进行自定义条件审计； 冗余电源，配置模式不做要求，端口配置不强制，除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用的冗余端口（含模块）； 同时支持SSL VPN、IPsecVPN； SSL密文吞吐量≥1.6Gbps，最大并发用户数≥32000 IPSEC密文吞吐量≥800Mbps 支持多种类型客户端接入，包括Android、iOS、Linux、Windows及信创系统 支持双机热备部署 |
| 64 | 密码应用 | 电子签章 | 符合国家相关标准与法律要求，支持跨平台与主流操作系统使用，具备防复制，篡改功能，与广西壮族自治区综合办公平台所用的电子印章一致，同时与自治区以及柳州市现有办公系统平台集成，支持各种文件格式签章，可以实现多人联合签章。 |
| 65 | 密码应用 | 协同签名服务器 | 配置模式不做要求，端口配置不强制，除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用的冗余端口（含模块）； 支持自治区和柳州市在用的CA，提供标准服务接口； 支持操作日志审计功能； 支持PC端和移动端使用； 设备支持IPv6或双栈； 性能要求：最大用户数≥3000；最大并发量≥1000；分量签名≥2000次/秒；验签功能≥30000次/秒。 支持国密SM2/SM9相关算法密钥分片、协同运算服务，为软件环境的密钥安全和算法运算提供安全保障，防止密钥泄露； 提供用户鉴权功能，支持对用户的认证失败次数限制，达到上限后将锁定此用户，防止暴力破解。 |
| 66 | 密码应用 | UKEY | 与广西壮族自治区综合办公平台所用的KEY一致。 提供终端密钥安全存储、算法安全运算服务，封装密钥管理、数据加解密、签名验签、哈希运算等功能。 主要技术参数： SM4加/解密速率≥1.00Mbps/1.00Mbps， SM2密钥对生成速率≥0.6对/秒， 加/解密速率≥650Kbps/560Kbps， 签名速率≥650次/秒， 验签速率≥980次/秒； SM3运算速率≥1.5Mbps。 |
| 67 | 多云监管平台升级改造 |  | 延续现有多云管理平台服务并进行升级改造。 要求能支持管理端可用APP。 要求按照国密应用要求对平台进行升级，包含数字证书登录、关键数据存储加密和签名、关键操作不可否认性。同时支持接入主流的第三方密码设备。 能兼容多家云服务云平台，或下层异构云的数据调用，从而完成对不同云服务提供商平台的接口整合，屏蔽掉各云平台的差异性，实现多个异构云平台的资源统一管理。 具备多云服务商资源申请、资源变更、项目申请及变更、网络工单、故障工单、升级维护工单和VPN工单申请能力。 需对比网络业务工单、租户虚拟防火墙、边界防火墙的规则，对不一致的规则给出提示。 需支持全市所有终端与所有服务器（含虚拟机）的网络资源权限工单分配工作。 配合定制化的审批流程，进行资源的自动化管控 确保与自治区多云共治平台对接互通，达到自治区相关的接入要求，按时完成相关工作。 必须支持IPV6或双栈，新扩容系统必须配置国产化服务器 使用单位发出命令式工单申请，需要接单系统转换成脚本，执行后，反馈申请人，要求保证对接功能，保证接口稳定与准确。 要求增加接口告警性能，完善系统考评指标，要跟系统运行情况匹配。增加运行数据归类分析，与考核条件对应，输出考核结果； 需要考虑云运营单位对多云监管平台的运维需要； 系统优化，提升处理效率与反应时间。 对通用工单进行细节完善。 无授权限制，支持服务期内（3年）新业务定制开发。 |
| 68 | 运维保障服务要求 |  | 设置专门的维护部门，按照自治区要求建设统一的运维值班室，设立4路同时接听的云网统一协同服务热线，提供7*24 小时现场值守；拟投入具备云平台运维相关资格或具备同等专业技术能力人员不少于11 人，其中至少包含具备网络工程师、信息系统管理工程师、信息安全工程师、数据库系统工程师（含同等级）或以上持证人员。动环运维人员应具有电气、暖通（制冷）、消防等专业资质。 提供20个以上集中办公坐席；提供10个以上临时办公坐席； 提供30个坐席以上的会议室，30个坐席以上的指挥中心；场所设置在二楼以上的，需要配备电梯，并配备良好的停车环境。 云平台的资源监测、资源配置、资源优化、服务监控、事件处理、运维流程、日常巡检、备份恢复、灾备管理、应急预案管理、服务质量监督和报告等服务 要求设置客户中心，配置2人以上的专门的客服专席，负责电话接待，分发业务，故障定点，流程分派等。 |
| 69 | 运营服务要求 |  | 1.实现对云平台所有资源的运营管理，进而让资源更好的服务于各部门，保障云平台的服务质量及用户资源使用的满意度。提供完善的资源规划、服务流程、工单管理、计量管理等丰富的运营服务能力。 2.提供云平台操作层、功能层、组件层、数据层、采集层等的资源管控。提供包括服务目录管理、服务申请审批流程、服务实例管理、用户管理和灾备服务管理等的运营管理。 3.统筹不少于三家及以上能提供云平台的供应商，合理分配资源，保障供应商权益； 以壮美广西柳州云为发展目标，配合采购方对政务云进行宣传与业务上云，包括品牌活动，业务拓展，产业合作资源引入等。 4.以用户需求为导向搭建政务云，充分考虑柳州市其他自费单位和区/县上云的需求，保证政务云开放、成熟，标准，可扩展； 5.结合政务云服务考核结果，持续优化服务质量。 6.提供合理的运营模式，帮助采购方简化运维、规范流程、提升运维效率，实现服务运营、安全运营、质量运营、资产运营等多方面多维度的服务。并为云运营工作提供辅助决策分析。 |
| 70 | 其他要求 | 应急预案 | 建立完整的应急演练预案，包括机房应急演练，平台应急演练，应用应急演练、备份恢复演练； 机房应急演练要求半年一次，包括漏水漏雨、门禁被破、火灾、停网、停电、空调故障等； 平台应急演练要求每季度一次，包括系统平台、系统硬件、网络、存储四大类科目等，因停电、停网、被攻击，硬件故障、软件故障，端口故障等引起应急演练； 业务应用应急演练要求每月一次，包括停电、停网、被攻击、硬件故障、软件故障、端口故障，备份恢复、数据丢失等应急演练； 制定完整的演练方案，形成预案机制，完善分析风险，建立检测体系，制定应急处理措施，控制影响扩大； 每月要求进行安全宣贯，锻炼运维队伍。 |
| 71 | 其他要求 | 建立ISO管理体系 | 构建云运维和运营体系、框架，并持续优化。 建立制度化、流程化、标准化的运维运营管理体系。从而确保云运维工作的规范性，确保生产系统在长期运行中，仍然保持其安全、稳定、可靠地运行。 每年组织第三方机构进行ISO管理体系进行测评，并能通过测评。 |
| 72 | 其他要求 | 培训需求 | 要求对管理人员、技术人员以及使用人员制定详细的培训计划，加深对各个系统和网络的理解，提高其日常使用系统熟练程度、系统日常简单使用维护能力。培训内容以系统（含软硬件）技术性能、使用、测试、维护及故障排除为主，同时用户根据实际需求自由选择、自由组合，以确保在最短的时间内掌握和精通系统运行维护管理。分别对部门的管理人员、系统维护人员、系统使用人员进行不同层次的培训和宣传，通过扎实的培训促进信息系统应用管理工作顺利开展。 要求委派富有丰富教学经验和项目实施经验（3年以上）的技术工程师配合信息中心组织各个单位的相关技术人员、使用人员进行集中培训；还将与设备厂家合作进行专业培训指导。 培训目标要以满足管理、维护、监控等人员的使用要求，更重要的是要保证整个系统的正常运行并建立一支具备全面技术能力的过硬队伍，以最终达到技术人员对系统自主管理、自主维护的目的。 对项目管理人员、系统管理人员的培训，使其清晰地了解云平台的设计理念和设计方法，掌握云平台的整体结构，以及各类云资源的申请、审核、开通、回收等管理流程 对系统维护人员的培训，使其切实理解和掌握云平台的相关技术知识，能够熟练地维护云平台，快速定位和解决系统出现的问题，保证云平台服务期间正常运转，并持续提高运维服务质量。 过对云平台最终用户的培训，使其切实理解和掌握各类云服务的使用方法和操作技巧，能够高效、熟练地基于云平台部署上层业务应用。 要求采取现场培训、集中培训、专题培训、个别培训、网络课堂等各种混合培训方式。 保存培训的全程记录，包括所有人员的培训课程和培训活动记录，以便为岗位选择合适人选。 要求每季度组织一次相关技术培训，人员包括各委办局信息化管理人员，每次培训人数不少于50人，每次培训课时不少于10学时。 |
| 73 | 其他要求 | 发生故障的赔偿条款 | 采购人定期对云平台服务商的服务能力进行考核评估，根据考核内容进行考核评估。考核实行百分制，1年为一个考核期。 按服务年度考核，将年度服务费的20%作为考核金额，考核分数≥90分，不进行扣款处罚。考核分数在80(含)-90分之间，每低于90分1分，扣考核金额的2%；考核分数在60(含)-80分之间，每低于80分1分，扣考核金额的4%；考核分数在60分以下，可评估为不合格。 故障分类扣罚如下： （1）重大故障行为：服务期内造成云平台整体故障（非不可抗拒力条件下）或重大安全事故的（根据其严重程度分为A级事件和B级事件）。在每个考核期内触发A级事件1次扣4分，每触发B级事件1次扣3分，同时云管理单位将向相关部门及单位通报处罚结果。 （2）严重故障行为：服务期内对用户业务系统产生一定的经济损失，但其影响和经济损失未达到重大故障行为中规定的B级事件的。在每个考核期内触发1次扣2分。 （3）一般故障行为：服务期的对用户业务系统造成的影响未达到重大违约行为和严重违约行为的其他违约行为。在每个考核期内触发1次扣1分。 注：采购人根据履约期内三个年度考核最终统计情况，在第三年度合同款支付前执行本赔偿条款，进行相应扣款。 |
| 74 | 其他要求 | 物联设备接入需求 | 支持“智慧网管”建设，本项目所涉及到的所有传感器设备要直接连入柳州市城市物联网运营管理支撑平台，通过物联网平台进行接入。即传感器数据需要先到物联网平台，不能先到本项目的相关管理系统。 |
| 75 | 三级等保测评 |  | 按照采购人要求，协助采购人每年通过第三方等保测评，所需费用由中标人支付。 |
| 76 | 密码评估及改造 |  | 依据GM/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》等相关标准对政务云平台进行商用密码应用评估工作。 按照采购人要求，协助采购人完成密码应用方案编制与自治区评审、报备工作，并且每年通过第三方商用密码评估，所需费用由中标人支付。 |

拓展外延服务：

根据自治区相关文件要求，加快政务数据聚通用工作，以及数据中心认定整合工作、非涉密数据上云率要求百分之百。解决区县和自付费单位业务迁移上云的需求，投标人须对云计算，云存储，基础网络，基础安全等服务项目进行指导性报价。请投标人根据以下服务目录及限价要求在投标文件中提供相应的折扣率（折扣率不得低于5%）。该项指导性报价不计入本次投标价格中，只作为提供后期区县和自付费单位业务迁移上云时参考。

| 序号 | 服务分类 | 服务子类 | 服务描述 | 计价单位 | 限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房云托管服务 | 机柜托管服务（含电5KW） | 机柜托管服务（含电5KW），并对托管设备提供故障排查、硬件巡检服务、7×24值守 | 1个/月 | ¥3,842.10 |
| 2 | 机房云托管服务 | 机柜托管服务（1U机位） | 按机位U数提供托管服务，并对托管设备提供故障排查、硬件巡检服务、7×24值守 | 1U/月 | ¥267.67 |
| 3 | 计算服务 | 弹性X86云主机（2核4GB） | CPU主频≥2.6GHz、系统盘默认60GB | 1台/月 | ¥210.88 |
| 4 | 计算服务 | 弹性X86云主机（4核8GB） | CPU主频≥2.6GHz、系统盘默认60GB | 1台/月 | ¥421.76 |
| 5 | 计算服务 | 弹性X86云主机（8核16GB） | CPU主频≥2.6GHz、系统盘默认60GB | 1台/月 | ¥843.52 |
| 6 | 计算服务 | 弹性X86云主机（16核32GB） | CPU主频≥2.6GHz、系统盘默认60GB | 1台/月 | ¥1,687.03 |
| 7 | 计算服务 | VCPU | 每次最小增加单位为2核，最高上限为32核 | 核/月 | ¥35.15 |
| 8 | 计算服务 | 内存 | 每次最小增加单位为2GB，最高上限为128GB | GB/月 | ¥35.15 |
| 9 | 计算服务 | 弹性国产信创云主机（不分架构2核4GB） | CPU主频≥2.2GHz、系统盘默认60GB | 1台/月 | ¥316.32 |
| 10 | 计算服务 | 弹性国产信创云主机（不分架构：4核8GB） | CPU主频≥2.2GHz、系统盘默认60GB | 1台/月 | ¥632.64 |
| 11 | 计算服务 | 弹性国产信创云主机（不分架构：8核16GB） | CPU主频≥2.2GHz、系统盘默认60GB | 1台/月 | ¥1,265.28 |
| 12 | 计算服务 | 弹性国产信创云主机（不分架构：16核32GB） | CPU主频≥2.2GHz、系统盘默认60GB | 1台/月 | ¥2,530.55 |
| 13 | 计算服务 | 裸金属服务1（X86两路物理主机） | CPU≥2*16核，主频≥2.3Ghz，内存≥128Gb内存，硬盘≥2块1T SAS硬盘，≥2个16G HBA口，≥2个万兆以太网光口，≥2个千兆电口 | 1台/月 | ¥1,893.83 |
| 14 | 计算服务 | 裸金属服务3（国产信创两路物理主机：不分架构） | CPU≥2*16核，主频≥2.2Ghz，内存≥128Gb内存，硬盘≥2块1T SAS硬盘，≥2个16G HBA口，≥2个万兆以太网光口，≥2个千兆电口 | 1台/月 | ¥2,840.75 |
| 15 | 计算服务 | 裸金属服务5（X86四路物理主机） | CPU≥4*16核，主频≥2.2Ghz，内存≥256Gb内存，硬盘≥2块1T SAS硬盘，≥2个16G HBA口，≥2个万兆以太网光口，≥2个千兆电口 | 1台/月 | ¥3,787.67 |
| 16 | 计算服务 | 裸金属服务6（国产信创四路物理主机：不分架构） | CPU≥4*16核，主频≥2.2Ghz，内存≥256Gb内存，硬盘≥2块1T SAS硬盘，≥2个16G HBA口，≥2个万兆以太网光口，≥2个千兆电口 | 1台/月 | ¥5,681.50 |
| 17 | 计算服务 | 内存条 | 配置物理机内存条，32G起售 | 32G/月 | ¥165.00 |
| 18 | 存储服务 | 云硬盘存储服务 | 基于云平台提供数据存储服务，支持数据保护，该容量指用户备份数据的实际有效的可用存储空间，1T起售 | 1GB/月 | ¥0.33 |
| 19 | 负载均衡服务 | 服务器负载均衡服务 | 将访问流量自动分发到多台云服务器，扩展应用系统对外的服务能力，实现更高水平的应用容错 | 1实例/月 | ¥78.81 |
| 20 | 业务迁移服务 | 物理主机迁移 | 提供各单位业务迁移上云服务，包括迁移前调研、迁移、测试、上线、技术支持服务。 同时需要根据各单位的需求，重新安装各单位指定的操作系统，重新部署业务，并提供相应操作系统的厂家技术支撑服务。 | 1台/次 | ¥2,631.58 |
| 21 | 备份服务 | 云备份（本地备份） | 为已上云用户提供数据的定时备份服务，根据所申请的容量计费，该容量指用户备份数据的实际有效的可用存储空间，通过备份策略的本地备份 每周做1次全量备份，每天进行增量备份，确保一周内连续数据恢复；可恢复3天内任一天数据，可恢复一月内任何一周星期一的数据，可恢复半年内任何一月星期一的数据，备份副本保留1年。 系统停用1年内，可恢复该系统停用期前半年的任何一月数据。系统停用2-4年，可恢复停用当天的数据。 | 1GB/月 | ¥0.33 |
| 22 | 备份服务 | 云备份（同城异地备份） | 为已上云用户提供数据的定时备份服务，根据所申请的容量计费，该容量指用户备份数据的实际有效的可用存储空间，通过备份策略实现的同城异地备份 每周做1次全量备份，每天进行增量备份，能满足在全新或应急云平台上进行数据恢复的能力。 确保一周内连续数据恢复；可恢复3天内任一天数据，可恢复一月内任何一周星期一的数据，可恢复半年内任何一月星期一的数据，备份副本保留1年。 系统停用1年内，可恢复该系统停用期前半年的任何一月数据。 系统停用2-4年，可恢复停用当天的数据。 | 1GB/月 | ¥0.59 |
| 23 | 软件服务 | Windows操作系统 | Windows Server 64位（2012/2016 等）标准版及授权，提供租用、安装等技术支持服务。 | 1套 | ¥105.26 |
| 24 | 软件服务 | 国产操作系统 | 国产操作系统，提供主流国产操作系统的租用、安装等技术支持服务。 | 1套 | ¥157.89 |
| 25 | 安全专业服务 | 专业渗透测试服务 | 由专业渗透工程师对系统进行应用和主机两个层面安全渗透测试，发现系统中存在的各类安全问题，完成测评之后，出具安全渗透报告，提供漏洞修复建议。 | 1次 | ¥21,052.63 |
| 26 | 安全专业服务 | 安全问题应急响应 | 针对业务系统出现的安全问题提供应急处理服务，对发现的安全问题进行定位，对造成问题的漏洞给出解决建议，配合研发团队完成漏洞修复并进行验证，2小时以内响应，出具安全应急响应报告 | 年 | ¥42,105.26 |
| 27 | 安全专业服务 | 信息安全风险评估服务 | 综合利用漏洞扫描、配置核查、渗透测试等手段，发现系统存在的漏洞，并分析信息系统的资产价值及其面临的威胁，根据漏洞、威胁、资产价值综合分析信息系统存在的风险等级，并根据风险评估结果提供合理的加固建议 | 1次 | ¥105,263.15 |
| 28 | 安全专业服务 | 系统安全加固服务 | 跟进漏洞扫描、渗透测试、配置核查或者风险评估结果及相应建议，对信息系统进行安全加固，以提高信息系统自身的健壮性。加固对象包括服务器、网络安全设备、操作系统等方面。 | 1次 | ¥21,052.63 |
| 29 | 安全专业服务 | 集约化网站安全监测（含运行在互联网上的业务系统） | 提供政务网站域名（系统）云监测服务；提供内容包括：漏洞扫描、违规内容监测、网页挂马监测、内容变更监测、黑链监测、网站可用性监测；支持基于云架构，无需部署任何软硬件，通过账号可以直接进行管理； | 网站/月 | ¥168.42 |
| 30 | 安全专业服务 | 代码审计服务 | 使用代码审计工具配合人工专家对应用系统进行白盒安全检测。通过对系统开发框架、应用程序、客户端程序、接口及第三方组件和应用配置这五个方面进行深入的安全分析，并给出审计报告与修复建议。指导开发人员正确修复程序缺陷。 | 1次 | ¥210.53 |
| 31 | 安全专业服务 | 漏洞扫描及管理服务 | 用漏洞扫描工具对网络、操作系统、数据库及WEB系统等进行检查，分析存在的各种安全漏洞及问题；并针对发现的各种漏洞提出针对性的整改建议 | 1次 | ¥10,526.32 |
| 32 | 基础安全服务 | 登录安全（运维堡垒机） | 集统一账户管理、角色授权、实时监控、运维安全管理。提供身份认证和权限管理功能，可以管理用户（比如员工、系统或应用程序）账号，并且可以控制这些用户对名下资源的操作权限 | 1主机/月 | ¥8.21 |
| 33 | 基础安全服务 | 沙箱 | 为租户提供虚拟执行环境动态执行检测，按照6台标准化虚机（8核24G）为一个系统计算 | 1系统/月 | ¥109.41 |
| 34 | 基础安全服务 | 防病毒网关 | 为租户提供防病毒服务，按照6台标准化虚机（8核24G）为一个系统计算 | 1系统/月 | ¥109.41 |
| 35 | 基础安全服务 | 主机安全防护系统（杀毒软件） | 提供防病毒功能，云主机均预装云杀毒软件并提供服务，购买后由云平台统一更新防病毒库和管理能力 | 1主机/月 | ¥31.58 |
| 36 | 基础安全服务 | 边界防火墙 | 为租户提供防火墙服务，按照6台标准化虚机（8核24G）为一个系统计算 | 1系统/月 | ¥420.64 |
| 37 | 基础安全服务 | 虚拟防火墙（提供主机防护） | 为租户内部不同安全域（东西向）、跨租户互访提供虚拟防火墙、IPS服务等功能，防护带宽≤100M。 | 1套/月 | ¥416.53 |
| 38 | 基础安全服务 | 网页防篡改 | 提供网页防篡改服务，通过防篡改软件对用户页面进行实时防护，减少用户页面被恶意篡改的可能性，按照6台标准化虚机（8核24G）为一个系统计算 | 1系统/月 | ¥109.41 |
| 39 | 基础安全服务 | 漏洞扫描 | 为租户提供操作系统、数据库、网络设备、安全设备等漏洞扫描服务，按照6台标准化虚机（8核24G）为一个系统计算 | 1主机/月 | ¥4.10 |
| 40 | 基础安全服务 | 网闸 | 为租户提供公共资源区和互联网区的数据隔离交换服务，按照6台标准化虚机（8核24G）为一个系统（有数据交换需求）计算 | 1系统/月 | ¥109.41 |
| 41 | 基础安全服务 | Web应用防火墙（WAF） | HTTP协议流量：≤100Mbps；对租户的网站进行SQL注入、跨站脚本等OWASP TOP10攻击进行防护，提供7*24小时可用性监测、内容检测、挂马监测、敏感词监测、暗链监测、脆弱性监测，发现安全事件及时告警，实时展示监测网站安全状况，实时升级漏洞补丁，按照6台标准化虚机（8核24G）为一个系统计算 | 1套/月 | ¥54.71 |
| 42 | 基础安全服务 | 数据库审计服务 | 细粒度审计数据库操作的行为和操作内容，提供丰富的查询统计条件，多维度展示查询统计结果，（1数据库为1实例） | 实例/月 | ¥136.77 |
| 43 | 基础安全服务 | 日志审计服务 | 提供对操作系统、中间件、数据库、网络设备、安全设备等资产的日志收集、关联分析、日志存储和综合展示。并将分析结果反馈给用户，用于了解主机安全情况及资源使用情况 | 1主机/月 | ¥8.21 |
|  | 基础安全服务 | 网络审计服务 | 提供网站访问数据，流量，用户，搜索，邮件，论坛，内容，时间，关键字，IP等的审计 | 1系统/月 | ¥109.41 |
| 45 | 密码服务 | 密码服务 | 为租户提供密码服务，包括数据加解密、签名、验签、时间戳服务、密钥管理等服务，按照6台标准化虚机（8核24G）为一个系统计算 | 系统/月 | ¥503.50 |
| 46 | 运维保障服务 | 运维保障服务 | 基于已选服务提供7*24运维服务与巡检报告，运维保障人工包含网络工程师、动环管理工程师、系统工程师、信息安全工程师等 | 1人/月 | ¥7,017.89 |

六、故障分类

| 类别 |  | 范围 | 影响 | 事件级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大故障行为 | 服务中断 | 云平台整体 | 因非不可抗力的云平台故障造成超过50%以上业务系统中断。 | A级 |
|  | 重大篡改事件 | 应用系统 | 在重大或特别重大保障期间，因安全隐患原因造成的系统被恶意篡改事件。事件发生后未按照应急预案进行处置，造成信息安全事件处置延误且该事件被国家级机构或媒体通报、市级领导批示或关注的。 |  |
|  | 数据丢失 | 等保三级或重要业务系统的核心业务数据 | 因非不可抗力造成的云平台超过3个业务系统丢失超过1个月以上的数据，且确认无法恢复。 |  |
|  | 恶意入侵攻击 | 等保三级或重要业务系统 | 被国家网络安全监管机构通报云平台存在安全隐患，未在24小时内做有效处置或应急防护措施，造成业务系统在重大或特别重大保障期间被恶意篡改或敏感信息泄露事件。 |  |
|  | 服务中断 | 云平台整体 | 因非不可抗力的云平台故障造成超过10%至50%业务系统中断。 | B级 |
|  | 重大篡改事件 | 应用系统 | 因安全隐患原因造成的系统被恶意篡改事件，事件发生后未按照应急预案进行处置，造成信息安全事件处置延误，且该事件被市级机构或媒体通报、市级领导批示或关注的。 |  |
|  | 数据丢失 | 业务系统核心业务数据 | 因非不可抗力造成1个业务系统丢失超过1个月以上的数据，且确认无法恢复。 |  |
|  | 恶意入侵攻击 | 业务系统 | 被国家网络安全监管机构通报云平台存在安全隐患，未在24小时内做有效处置或应急防护措施，造成业务系统被恶意篡改或敏感信息泄露事件。 |  |
| 严重故障行为 | 可用性 | 平台服务 | 所提供的云服务可用性低于99.9%，或数据可靠性低于99.9999%，出现问题并造成重大损失的 | A级 |
|  | 网页被篡改 | 安全服务 | 因所提供的安全服务出现故障，导致某系统网页被篡改，造成业务被迫下线超过60分钟 |  |
|  | 系统数据丢失 | 安全服务 | 因所提供的安全服务出现故障，导致某系统数据丢失，造成超过1周以上的数据无法恢复 |  |
|  | 业务中断 | 安全服务 | 因所提供的安全服务出现故障，导致某系统被入侵，造成业务被迫中断超过60分钟 |  |
|  | 平台整改 | 运维服务 | 在国家网络安全监管机构和云管理机构已发出整改通知后未正确处置，出现问题并造成重大事故 |  |
|  | 故障响应 | 运维服务 | 故障响应时间超过30分钟，造成重大事故 |  |
|  | 故障响应 | 运维服务 | 运维需求平均响应时间大于30分钟且小于60分钟，造成重大事故 |  |
|  | 故障响应 | 运维服务 | 运维需求平均故障恢复时间大于60分钟且小于120分钟，造成重大影响 |  |
|  | 无人值守 | 运维服务 | 现场无人值守超过大于1小时且小于4小时，造成重大事故 |  |
| 一般故障行为 | 可用性 | 平台服务 | 所提供的云服务可用性达不到99.9%，或数据可靠性低于99.9999%，出现问题但未造成重大损失的 | B级 |
|  | 用户投诉 | 平台服务 | 所提供的云服务可用性达不到99.9%，或数据可靠性低于99.9999%，且在服务期内接到用户投诉此类情况3次以上的 |  |
|  | 考核不过 | 平台服务 | 在运营期间，月度考核，连续3次未能通过考核，经限期整改后仍不能达到要求的 |  |
|  | 扩容不及时 | 平台服务 | 在运营期内，未能按照用户方的扩容需求，在7个自然日内完成资源扩容，且经管理单位书面通知仍未能限期满足用户需求的 |  |
|  | 系统宕机 | 运维服务 | 因所提供的云服务或安全服务出现故障，造成某系统宕机2小时以上 |  |
|  | 系统宕机 | 运维服务 | 因所提供的云服务或安全服务出现故障，造成某系统连续宕机3次以上 |  |
|  | 平台整改 | 运维服务 | 在云安全监管服务商已发出整改通知后未正确处置，出现问题的，未造成重大影响 |  |
|  | 故障响应 | 运维服务 | 故障平均响应时间超过30分钟，出现问题但未造成重大影响 |  |
|  | 运维响应 | 运维服务 | 运维需求平均故障恢复时间大于60分钟，出现问题但未造成重大影响 |  |
|  | 无人值守 | 运维服务 | 现场无人值守超过大于1小时，出现问题但未造成重大影响 |  |

七、商务要求

（一）服务期限：

自中标通知书要求签订合同之日起 4个月内完成项目建设，试运行满1个月并通过初验后，开始计算服务期，服务期限为三年，如服务期限满后项目未通过终验，则服务期限顺延至终验完成。

（二）其他服务要求

1、中标人须在签订合同后10个工作日内提交项目工作计划方案；

2、中标人需采购开发工具、系统功能模块、插件等本项目未列入工具，均由中标人自行落实处理，不再支付额外费用。

3、保密要求：中标人在进行开发过程中，需要了解或知悉采购人的相关业务信息，为确保采购人业务信息的安全，中标人必须对本项目所有项目信息予以保密，未经招标人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容，并在合同签订时与采购人签订相关的《保密协议书》。

4、服务评价体系：采购人根据用户需求及每月考核评价分数来考核中标人提供的云平台服务。

5、本项目为服务采购，项目中服务配套的硬件设备包含信息安全产品或实行生产许可制度或政府强制采购节能产品的，中标人在提供服务时必须按国家相关规定向采购人出示设备相关认证证书，否则采购人有权要求中标人无偿更换具有相关证书的设备。

（三）项目验收要求

项目验收分两阶段：

1、第一阶段平台建设验收

（1）项目验收主要依据本项目的建设技术要求、验收规范、签订的合同书，以及建设过程中经双方同意增加的书面约定文件，比如经过签署的补充合同、会议纪要或者备忘录等。

（2）中标人按照采购需求和相关技术要求完成建设柳州市电子政务云平台，试运行满一个月且通过第三方公司出具的等保三级测评报告（测评分数达到70分以上），方可申请验收。

（3）验收时须出具序号1“政务云性能测试要求”中第（3）点“数据库插入1000万条随机数据，时间不大于300秒”和第（4）点“在数据库中查询任意10条数据，时间不大于10秒。”（若投标时承诺优于此要求的按其承诺提供）性能指标测试报告作为验收依据之一，测试报告的性能指标未达要求的，不予申请验收。

（4）验收主要以自治区相关技术要求和招标文件定义的相关设备的功能、技术参数为标准，对平台进行验收。

（5）平台试运行完成后，采购人应及时按规定进行验收。中标人以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人收到验收通知书3个工作日内，安排具体日期，由采购人、中标人双方按照本合同的规定完成该阶段验收。

2、第二阶段服务验收，分三个年度验收（每年度一次）

该阶段每年度进行一次验收，共为三个年度。每年验收前，中标人应按照招标文件和合同要求完成项目服务，并提供以下材料申请验收：

（1）第三方测评机构出具的软件测试报告（第一年验收时提供）。

（2）等保三级测评报告（测评分数达到70分以上）及《商用密码评估报告》（须每年提供）。

在以上材料齐全后，采购人应及时按规定对项目进行验收。中标人以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人收到验收通知书3个工作日内，安排具体日期，由采购人、中标人双方按照本合同的规定完成项目验收。

验收通过后，双方签署验收证书。

（四）付款方式

1、自中标通知书要求签订合同之日起，中标人在10个工作日内提交项目工作计划方案，经采购人审核同意后，待财政预算下达，采购人向中标人至少支付合同款的15%；

2、剩余合同款每年支付一次，从试运行满1个月并通过初验后，开始计算服务之日起算，每满一年由中标人向采购人出具年度运行维护情况报告，采购人向中标人支付该年度服务费用，至服务期满支付完毕（采购人根据履约期内考核最终统计情况，在第三年度合同款支付前照故障考核标准扣款后支付尾款）；

中标人自收到每笔款项之日起 10 个工作日内开具等额正式增值税发票给采购人，中标人未开具发票的，采购人有权拒付余下款项。

具体付款进度以柳州市财政下达的资金为准。

（五）专利证明材料

- 投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

八、特别说明：基于分标2（安全保障与监管服务）为分标1（云平台主体服务）提供安全保障与监管服务，保障政务云平台的正常运行，本项目分标1（云平台主体服务）投标人不得作为分标2（安全保障与监管服务）投标人，否则其本项目投标无效。

## 分标2：安全保障与监管服务

一、建设任务

根据等保三级要求和政务云相关安全标准，为柳州政务云平台提供安全防护，并提供安全服务，保障政务云平台的正常运行。

二、建设内容

本分标按三年期为柳州市政务云提供安全防护和安全服务，内容包括：

为柳州市电子政务云服务平台提供安全防护，对电子政务信息安全分级管理，全网实时监控，提高网络的安全可靠性。建立电子政务安全策略、安全评估和安全管理等机制，实现电子政务基础结构安全、网络层安全、操作系统平台安全和应用平台安全以及应用数据安全。解决云平台的流量防护，保障数据中心安全。

通过第三方机构提供安全服务、安全运维服务，加强对云平台安全防护体系的运维，保证安全防护的连续性和合规性，保证安全防护水平始终符合相关要求。

三、云平台逻辑架构

本期柳州市电子政务云服务平台逻辑架构图如下：

在统一的网络基础平台之上，可以把服务分为：基础设施资源服务、安全管理体系、运维管理体系、标准规范体系。

（1）基础设施服务（IaaS）

基础设施服务层主要提供可扩展的计算、存储和虚拟化管理与服务，以支撑业务快速部署的应用与服务，主要提供云主机、物理机、云存储、云网络、云备份服务等。

（2）安全管理体系

安全管理体系在总体构架中是一个端到端的子系统。建设安全、合规的信息安全保障体系，主要包括：安全计算环境、安全网络环境、安全管理以及安全服务等。

（3）运维管理体系

要保障柳州市政务云的稳定高效运行，除了信息安全保障体系之外还需要一个良好的运维体系，以提供资源管理、调度管理、监控管理等运维功能，实现全市统一的资源运维监控管理。

（4）标准规范体系

标准规范体系用于指导柳州市政务云的建设与实施，保障业务的稳定可靠运行，主要包括网络安全互联、业务系统整合集成、服务规范与接口、应用部署规范、数据共享交换等方面的标准规范，以及业务协同、部门协同、安全运维等管理标准规范。

本期主要建设基础设施资源池，完善安全保障体系与管理制度体系。

四、云平台部署架构

本期柳州市电子政务云服务平台部署架构图如下：

政务云平台核心交换机上联至政务外网路由交换机为全市各单位提供云服务以及统一出口。其中互联网出口VPN与IPS根据自治区意见，共用了防火墙，之间的防护通过防火墙的策略实现。

根据自治区云网合规性要求，政务云公用网络区与互联网区之间须通过网闸、光闸系统等安全数据交换平台进行数据摆渡。

分区部署表

| 序号 | 区域 | 资源池 | 部署设计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共资源区（信创与非信创） | 公共业务区 | 根据业务系统需求部署虚拟化平台，以及不同配置物理服务器以及安全设备和密码应用设备。 |
| 2 | 互联网区（信创与非信创） | 互联网业务区 | 根据业务系统需求部署虚拟化平台，以及不同配置物理服务器以及安全设备和密码应用设备。 |
| 3 | 服务器托管区 | 服务器托管区 | 根据业务系统要求，提供不能虚拟化上云业务的服务器托管服务，以及配套的网络安全设备。 |
| 4 | 数据交换区 | 跨网交换区 | 部署数据交换管理平台，可以对互联网区和公共业务区进行数据交换，也要进行数据的清洗和脱敏等处理。 |
| 5 | 运维管理区 | 运维管理区 | 政务云的管理运维、保障服务、安全保障。 |

公共业务区、互联网区划分为业务网、存储网、管理网等，三张网分层部署。核心骨干设备、出口设备、骨干线路等采用冗余设计，云骨干线路带宽为40G带宽，服务器业务为10G带宽，备份存储为10G带宽，FC存储为32G带宽。

公共业务区（信创与非信创）、互联网区（信创与非信创）分为：核心交换区、计算资源区、存储区、安全资源池和密码云资源区。

安全出口区：由核心交换直接上联至政务外网核心路由器，提供统一出口。分别提供互联网、电子政务外网出口流量安全管控。

核心交换区：核心交换区负责汇聚整个云平台高性能数据转发。通过设备冗余、路由冗余、链路冗余等技术，充分保障网络系统稳定性。并旁挂负载均衡，完成整个数据中心流量的链路负载。

计算资源区：实际业务承载区，配置部署虚机化平台和物理机。可通过虚拟化集群提高的业务可用性。

安全资源池：结合业务需求，按照等保三级要求，为租户提供安全保障。

密码云资源区：按照《信息系统密码应用基本要求》三级要求，公共业务区和互联网区分别部署1套密码云平台，保障政务云密码应用安全。

存储区：存储区为用户业务数据提供存储服务，依据用户业务的不同需求设置集中式存储、分布式存储，备份存储。并通过FC SAN网络和IP网络上联计算资源区。

运维管理区：管理区提供整个政务云的管理运维、保障服务，设置SDN控制器、云计算管理平台、综合运维平台、虚拟化管理平台、日志审计、堡垒机、漏洞扫描等。

- 项目需求

| 序号 | 需求大项 | 需求小项 | 需求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护建设 | 总体安全要求 | 1、应满足等保三级要求；所有硬件设备均要求支持IPV6或双栈；配置冗余电源，除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用的冗余端口（含模块）。 2、中标人需保证投入本项目的硬件设备必须是按厂家标准配置的整套全新设备，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。 3、相关部件及服务满足本次服务要求，中标人保证本项目服务期间内，通过维修或更换的方式，保证所使用的服务器、设备网络设备等硬件的可靠性与可用性。 |
| 2 | 安全防护建设 | 登录安全（运维堡垒机） | 实际数量以满足本项目云主机的安全防护要求为准 具备堡垒机基本功能，配置模式不做要求，支持IPV6或双栈，冗余电源，端口配置不强制，除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用的冗余端口（含模块） 登录用户数不限制；授权数无限制，支持本地静态密码认证，要求使用符合密评要求的国家商用密码。可自定义历次密码修改强度及密码重复次数；支持UKey，证书，SSL VPN等双因子认证登录。要求支持柳州市现正在使用的电子政务外网证书ukey登录。 配置账号管理、认证管理、授权管理、操作审计功能； 内置默认的管理员角色，支持自定义堡垒机用户角色，定制在堡垒机中所能操作的功能模块权限；支持周期性修改密码要求，周期性可自定义。 支持unix资源、网络资源、windows资源、数据库资源、C/S资源、B/S资源、中间件资源等各种资源；支持各种主流文件共享协议。 支持完整的用户帐号生命周期管理，实现帐号的创建、维护、修改、删除的集中管理； 冗余电源，支持双机主备部署模式，支持配置文件及审计数据全同步 服务期内软件升级授权字符型最大并发连接数≥2000，图像型最大并发连接数≥1000；每个区域的堡垒机集群可管理资产数大于4000； 中标人须在合同签订后30日内，提供相关授权证明文件。 |
| 3 | 安全防护建设 | 沙箱 | 实际数量以满足本项目云主机的安全防护要求为准 具备沙箱基本功能，提供服务期内安全沙箱检测能力库升级服务授权 配置模式不做要求，支持IPV6或双栈，冗余电源，端口配置不强制，除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用的冗余端口（含模块） 文件检测性能：不低于10万文件/天；Web文件检测性能：>10万文件/Hour；系统对已知安全威胁检测率不低于 95%，未知安全威胁检测率不低于 70%；文件检测误报率<0.5%； 支持多种操作系统，虚拟执行环境动态执行检测；支持各种主流协议，各层协议的流量还原；支持各种类型的文件检测 支持多方式部署； 支持与防火墙联动部署。防火墙做完文件还原后交给沙箱进行检测；支持防火墙与沙箱联动可针对恶意威胁进行阻断。 支持与态势感知平台联动，提供相关数据到态势感知平台研判。 支持多种静态属性分析，支持动态行为监控。 经第三方测试工具能保证同等性能指标。 中标人须在合同签订后30日内，提供相关授权证明文件。 |
| 4 | 安全防护建设 | 防病毒网关 | 实际数量以满足本项目云主机的安全防护要求为准 具备防病毒网关基本功能，具备全面的L4-7层应用检测与防御能力，支持对缓冲溢出攻击、蠕虫、木马、病毒、SQL注入、网页篡改、恶意代码、网络钓鱼、间谍软件、DoS/DDoS、流量异常等攻击的防御，支持防御各种类型病毒。 最大新建连接数>5000 次/秒，最大并发连接数>20万，最大吞吐量>20Gbps，最大接入用户数>400万 支持集成到下一代防火墙中，不影响功能。支持IPV6或双栈，冗余电源，配置模式不做要求，端口配置不强制，除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用的冗余端口（含模块）。 能抵挡第三方病毒攻击的攻防演习测试，测试指标合格。 中标人须在合同签订后30日内，提供相关授权证明文件。 |
| 5 | 安全防护建设 | 网页防篡改 | 实际数量以满足本项目云主机的安全防护要求为准 具备系统基本功能，支持主流操作系统，支持各种应用软件。 按照用户配置的进程及路径访问规则，设置网站目录、文件的读写权限，限制文件目录的增、删、改操作行为，确保网页文件不被非法篡改； 系统具备实时检测，实时阻断能力，篡改恢复时间小于6ms、支持事件触发功能；支持上传过程检测，连续篡改恢复，支持断线状态下的自动监控与保护； 支持系统各种同步策略；网页发布的同时进行增量备份，网站备份过程自动化；对多网站监控时，报警视图具备排序提醒功能； 支持多种灵活的告警方式，包括邮件报警、警示框报警等； 支持多种条件查询和复合查询，便于用户快速准确的定位信息； 提供全面的信息审计功能，可查看、查询、统计、打印各类信息资源； 具备用户权限分级功能，支持对网站服务器的信息进行实施监控；支持对网页防篡改客户端的自动探测功能； 含服务期内升级更新授权 中标人须在合同签订后30日内，提供相关授权证明文件。 |
| 6 | 安全防护建设 | 漏洞扫描 | 实际数量以满足本项目云主机的安全防护要求为准 集Web漏洞扫描、操作系统漏洞扫描、数据库漏洞扫描、支持等保检测要求、配置基线扫描、弱密码检测等功能，自动发现网站或服务器在网络中的安全风险； 支持主流操作系统漏洞扫描；支持主流应用服务漏洞扫描；支持对主流的网络设备、安全设备进行漏洞扫描；支持对各种主流数据库远程扫描；支持所有主流WEB服务器漏洞扫描，支持用户自定义扫描范围和扫描策略；支持自动模板匹配技术；支持多种扫描策略单独或混合使用； 支持12个以上并发任务，支持并发扫描≥150个IP地址，不限制可扫描的IP地址或域名总数，配置模式不做要求，支持IPV6或双栈，冗余电源，端口配置不强制，除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用的冗余端口（含模块）。 开启全插件漏洞扫描、弱口令探测和登陆扫描后扫描速度不低于500 ip/h； 支持专门针对DNS服务的安全漏洞检测，包括DNS投毒等漏洞检测能力；支持专门针对DNS服务的安全漏洞检测，支持智能发现非默认端口启动的服务； 支持多路扫描功能，可以同时对多个隔离业务子网进行扫描；支持通过多种维度对漏洞进行检索； 支持对系统漏洞扫描、弱密码进行检查和综合分析，同时输出分析报表； 支持专门针对已有攻击利用代码的漏洞检测，具备高级数据分析，可对两次扫描结果进行风险对比分析，并可在线查看多次历史扫描结果； 支持按各种要求筛选扫描任务,并对筛选结果进行汇总,和生成在线及离线报表； 支持灵活的报表自定义功能； 支持多用户分级权限管理，可为每个用户角色分配账号、任务级的权限分配、允许登录的IP范围和允许扫描的IP范围等； 服务期内免费更新服务，支持扫描时间段控制，只在指定时间段内执行任务，未完成任务在下一时间段自动继续执行； 支持检测的漏洞数大于2万条，兼容各种主流标准； 本项与第10项（探针与态势感知）不能为同一品牌，且必须互相兼容。 中标人须在合同签订后30日内，提供相关授权证明文件。 |
| 7 | 安全防护建设 | 数据库审计 | 实际数量以满足本项目云主机的数据库审计要求为准 配置模式不做要求，端口配置不强制，除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用的冗余端口（含模块）。 可同时审计≥20个数据库；处理业务操作数≥5亿条/天；日志峰值处理能力≥5万/S；日志存储数量/条≥10亿；审计日志检索能力≥5000万/S； 支持各种类型数据库审计；支持主流业务协议；支持在IPV6环境中部署，且支持所有数据库IPV6协议的审计；支持不少于20个设定条件数的审计，并返回结果查询。 内置安全特征库规则不少于300条，支持对数据库安全进行检查，如SQL注入，缓冲区溢出，数据库漏洞、弱口令等； 告警查询支持根据登陆用户、客户端工具名、客户端IP、规则进行归并分析，支持多种告警方式展示，便于告警分析处理； 具有自身安全审计功能，可以对审计系统的所有用户操作进行审计记录； 支持在目标数据库安装agent解决云环境、虚拟化环境内部流量无法镜像场景下数据库的审计； 支持审计记录中敏感数据的模糊化处理，内置常见敏感数据掩码规则，支持自定义敏感字告警信息查询； 支持采用部分匹配模糊查询方式检索审计日志；支持多种格式的报表导出； 服务期内维保，服务期内特征库升级License。 中标人须在合同签订后30日内，提供相关授权证明文件。 |
| 8 | 安全防护建设 | 网络审计 | 实际数量以满足本项目云主机的网络审计要求为准 配置模式不做要求，端口配置不强制，除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用的冗余端口（含模块）；吞吐量>20Gbps，新建连接数≥15万，并发连接数≥400万； 支持收集网站访问日志，记录用户所有访问网站行为；支持收集搜索引擎日志，记录用户的搜索内容； 支持单条件审计，组合审计策略，并实时告警响应；支持电子邮件审计；支持流量审计； 支持基于论坛主题、发帖内容的关键字审计功能；具有超过1000万条的英文URL数据库，超过30种分类，如不良言论、色情暴力等；可过滤非法不良网站，并支持用户添加自定义URL； 支持基于用户/用户组、时间、关键字等多种组合审计策略，可记录源IP地址、目的IP地址、发帖论坛、发帖人、主题、发帖时间、发帖内容等，并提供内容还原功能； 支持通过对互联网资源（域名、IP地址、URL等）进行威胁分析和信誉评级，将含有恶意代码的网站列入Web信誉库，达到识别网站黑白名单的目的； 支持移动应用审计；支持文件传输审计； 可对P2P下载、在线视频、网络游戏、炒股软件等行为进行审计；对各种上网行为进行识别控制；可集中呈现上网行为风险等级和状态。 支持提供标准接口，灵活方便； 提供多种升级方式，支持翻阅历史审计数据； 服务期内维保，服务期内特征库升级License，支持多种条件审计结果查询，支持多种格式报表导出； 中标人须在合同签订后30日内，提供相关授权证明文件。 |
| 9 | 安全防护建设 | 日志审计 | 实际数量以满足本项目云主机的日志审计要求为准 可物理部署，可虚拟化部署，提供对网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统、数据库、Web服务器、虚拟化平台、中间件、网络设备流量(netflow等)、以及自定义日志等的日志收集、关联分析、日志存储和综合展示。 能够审计重要用户行为、用户账户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用等系统内重要的安全相关事件；能够根据记录数据进行分析，并生成审计报表；能够保护审计进程，避免受到未预期的中断；能够保护审计记录，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖。 配置模式不做要求，端口配置不强制，除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用的冗余端口（含模块）。 支持分布式关联分析引擎，EPS>35000 ,可审计资产数不少于3000；支持对资产IP地址的地理信息进行管理，日志保留十二个月，要求使用符合密评要求的国家商用密码。 支持SSL加密模式访问，可通过web方式直接对系统进行管理。 系统支持内置采集器，不依赖其他设备即可进行日志采集；支持多种数据采集方式采集日志； 系统支持范式化日志多级提取；无厂家采集限制； 系统支持正则、KV等多种灵活的提取方式； 系统支持自动生成正则以高效的辅助提取； 系统能够实现对海量日志数据快速查询（10亿数据指定字段查询最快可在5秒内响应，10分钟内显示查询结果）； 系统支持日志备份远程服务器，如传送到FTP服务器；系统支持全文检索、模糊检索、正则检索等多种方式；系统支持资产标签，且至少6种标签以上，根据标签可快速查询资产； 系统支持从日志进行资产发现；支持采集日志原始数据保留，支持支持按类型，日期备份，支持设置日志备份策略，日志恢复； 支持各种审计结果查询，支持多种格式报表导出等；支持生成折线图、趋势图、饼图、柱状图、表格等统计项，支持统计项引用到报表。 中标人须在合同签订后30日内，提供相关授权证明文件。 |
| 10 | 安全防护建设 | 探针与态势感知 | 实际数量以满足本项目流量采集和监测要求为准 1.探针吞吐量 ≥10Gbps；HTTP 并发连接数≥400万；HTTP 新建连接速率 ≥15 万/秒；除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用的冗余端口（含模块）； 2. 提供全面、强劲的病毒检测和发现能力，支持通过对 HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、SMB 协议进行病毒检测。 3. 支持 Web 威胁检测，包括：Web 扫描攻击、Webshell 后门访问行为检测、DDoS、 撞库攻击、SQL 注入攻击、跨站脚本攻击、命令执行和文件包含。 4. 支持 Flood 攻击检测，包括 SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood 和 IP Flood；支持应用层 Flood 攻击检测，包括 DNS Flood 和 HTTP Flood。 5.支持 DHCP 攻击检测，包括 DHCP 服务器检查、DHCP 请求检查和 DHCP 请求告警功能。 6. 支持同时对 IPv4 和 IPv6 两种协议数据的采集。 7. 包含服务期间的探针系统版本升级、规则库升级。 8.探针应满足与柳州市态势感知平台联动，态势感知系统可利用。 9．保证在服务期内，态势感知平台有足够的处理能力以及存储空间，用于处理与存储探针收集到的日志信息。 10.探针输出给态势感知的日志，必须经过有效的降噪过滤处理，避免误报。 本项与第6项（漏洞扫描）不能为同一品牌，且必须互相兼容。 中标人须在合同签订后30日内，提供相关授权证明文件。 |
| 11 | 安全防护建设 | 流量汇集分流器 | 实际数量以满足本项目探针流量汇集为准 1.端口配置不强制，除满足本期需求外，需保证2个以上随时可用的冗余端口（含模块），配置冗余电源； 2.接收交换机镜像端口或分光采集器的10GE/GE接口输出的克隆数据，对接收的数据进行复制、汇聚、过滤、处理并从万兆端口输出给后端分析设备； 3.设备的所有端口均可以灵活配置为输入输出，可以设置为1:N、M:N、N:1等模式； 4.可根据数据报文特征，对采集流量进行有效过滤，只将满足条 10GE 包（64字节到1518字节）； 6.支持端口曲线图流量统计，双击任一接口， 件的流量分发给后端分析工具； 5.设备端口线速流量不丢以流量曲线方式实时展现端口的收发性能状态； 7.支持端口表格流量统计，至少包含当前发送报文数、当前接收报文数、当前发送字节数、当前接收字节数、接口当前发送/接收速率、接口峰值发送/接收速率等统计指标，并支持一键清空统计流量； 8.基本流量复制汇聚功能，可将采集的一路或多路网络流量进行复制并分发给不同的工具处理；可将通过不同网络端口采集的网络流量进行汇聚，并分发给单台工具处理；可将采集的多路网络流量进行汇聚之后同时复制成多份输出给不同的工具处理； 中标人须在合同签订后30日内，提供相关授权证明文件。 |
| 12 | 安全服务保障要求 | 信息安全风险评估服务 | 综合利用漏洞扫描、配置核查、渗透测试等手段，发现系统存在的漏洞，并分析信息系统的资产价值及其面临的威胁，根据漏洞、威胁、资产价值综合分析信息系统存在的风险等级，并根据风险评估结果提供合理的加固建议 |
| 13 | 安全服务保障要求 | 安全加固服务 | 根据网络安全基础设施建设需求和网络安全等级保护工作需求，跟进漏洞扫描、渗透测试、配置核查或者风险评估结果及相应建议，对信息系统进行安全加固，每年提供安全加固服务，以提高信息系统自身的健壮性。加固对象包括服务器、网络安全设备、操作系统等方面。 |
| 14 | 安全服务保障要求 | 集约化网站安全监测（含运行在互联网上的业务系统） | 1.服务期提供 ≥300个柳州市政务网站（含运行在互联网上的业务系统）云监测服务；提供内容包括：漏洞扫描、违规内容监测、网页挂马监测、内容变更监测、黑链监测、网站（含系统）可用性监测；支持基于云架构，无需部署任何软硬件，通过账号可以直接进行管理； 2.支持统计最近数和各类型总数、待验证高危告警数最多的资产信息；支持监测网站（含系统）总数、当前账号监测网站（含系统）总数； 3.支持对网站（含系统）存在的 SQL 注入、XSS 跨站脚本、目录遍历、文件包含、备份文 件、敏感文件等漏洞进行检测，检测内容覆盖 WASC 分类的多种 Web 应用漏洞和 OWASP TOP10漏洞进行管理； 4.支持漏洞预警功能。 5.可用性监测配置。可支持get或head或post等方式对HTTP/HTTPS服务进行监控，监控频率支持自定义。支持对自定义的URL进行HTTP/HTTPS监控。 6.提供云端7*24小时告警人工运营服务，并提供问题处置建议和咨询；具有重大活动运营支撑服务。 |
| 15 | 安全服务保障要求 | 渗透测试服务 | 每年以模拟黑客攻击的方式，对云平台相关业务系统的安全漏洞、安全隐患进行全面检测，最终目标是查找业务系统的安全漏洞、评估业务系统的安全状态、提供漏洞修复建议。 |
| 16 | 安全服务保障要求 | 代码审计服务 | 按照采购人实际需求，每年使用代码审计工具配合人工专家审计对应用系统进行白盒安全检测。通过对系统开发框架、应用程序、客户端程序、接口及第三方组件和应用配置这五个方面进行深入的安全分析，充分挖掘当前源代码中存在的安全缺陷以及规范性缺陷，从而让开发人员了解其开发的应用系统可能会面临的威胁，并指导开发人员正确修复程序缺陷。 |
| 17 | 安全服务保障要求 | 安全管理制度体系建设服务 | 每年根据网络安全等级保护工作需求，应从安全策略、管理制度、制定和发布以及评审和修订等方面进行安全管理制度体系建设工作，符合网络安全等级保护工作要求。 |
| 18 | 安全服务保障要求 | 应急响应服务 | 每年通过专业的网络安全服务机构根据本项目的响应请求进行初步判断，确定响应方式，进行入侵分析，处理被破坏的和非法的文件，恢复网络或系统正常操作，对事件进行分析报告，消除入侵隐患。提供远程或者现场应急响应服务工作。 |
| 19 | 安全服务保障要求 | 应急机制服务 | 建立基于云平台业务系统的专项应急预案，结合实际定期对其预案进行应急演练，来检测预案的可行性，对演练中凸显的问题进行整改。 1、制定应急预案。2、制定计划并演练。 |
| 20 | 安全服务保障要求 | 漏洞扫描及管理服务 | 用漏洞扫描工具对网络、操作系统、数据库及WEB系统等进行检查，分析本项目存在的各种安全漏洞及问题；并针对发现的各种漏洞提出针对性的整改建议，协助采购人充分了解各个系统及服务器存在的安全隐患，通过专业的安全服务商提供漏洞分析与管理、最新漏洞预警与响应和漏洞协助处置等服务。 |
| 21 | 安全服务保障要求 | 安全培训服务 | 制订完善的人员培训计划,提供信息安全教育培训、信息安全常识和技能培训,可为重点岗位提供定制培训,尤其是对黑客攻击防护知识的培训。 |
| 22 | 运维保障服务 | 运维保障服务 | 在政务云运维中心，设置专门的驻场运维人员，拟投入具备云平台安全运维相关资格或具备同等专业技术能力人员不少于2 人，至少具备注册信息安全专业人员认证CISP证书或国家信息安全水平考试认证NISP证。 |
| 23 | 安全监管服务 | 安全监管 服务 | 根据国家、自治区和柳州市有关要求，协助采购人对政务云相关设备、系统和责任单位进行安全监管。 |
| 24 | 安全事件赔偿 | 发生安全事件的赔偿条款 | 采购人定期对中标人的服务能力进行考核评估，根据考核内容进行考核评估。考核实行百分制，1年为一个考核期。 按服务年度考核，将年度服务费的20%作为考核金额，考核分数≥90分，不进行扣款处罚。考核分数在80(含)-90分之间，每低于90分1分，扣考核金额的2%；考核分数在60(含)-80分之间，每低于80分1分，扣考核金额的4%；考核分数在60分以下，可评估为不合格，有权解除合同并要求退出政务云服务且不予付款。 故障分类扣罚如下： （1）重大故障行为：服务期内造成重大安全事故的（根据其严重程度分为A级事件和B级事件）。在每个考核期内触发A级事件1次扣4分，每触发B级事件1次扣3分，同时云管理单位将向相关部门及单位通报处罚结果。 （2）严重故障行为：服务期内对用户业务系统产生一定的经济损失，但其影响和经济损失未达到重大故障行为中规定的B级事件的。在每个考核期内触发1次扣2分。 （3）一般故障行为：服务期的对用户业务系统造成的影响未达到重大违约行为和严重违约行为的其他违约行为。在每个考核期内触发1次扣1分。 注：采购人根据履约期内三个年度考核最终统计情况，在第三年度合同款支付前执行本赔偿条款，进行相应扣款。 |

六、故障分类

| 类别 |  | 范围 | 影响 | 事故级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大安全事故 | 重点安全事故 | 云平台整体 | 发生重大安全事故，被网信办、公安部门点名的。 | A级 |
|  | 重大篡改事故 | 应用系统 | 在重大或特别重大保障期间，因安全隐患原因造成的系统被恶意篡改事件。事件发生后未按照应急预案进行处置，造成信息安全事件处置延误且该事件被国家级机构或媒体通报、市级领导批示或关注的。 |  |
|  | 恶意入侵攻击 | 等保三级或重要业务系统 | 被国家网络安全监管机构通报云平台存在安全隐患，未在24小时内做有效处置或应急防护措施，造成业务系统在重大或特别重大保障期间被恶意篡改或敏感信息泄露事件。 |  |
|  | 重大篡改事故 | 应用系统 | 因安全隐患原因造成的系统被恶意篡改事件，事件发生后未按照应急预案进行处置，造成信息安全事件处置延误，且该事件被市级机构或媒体通报、市级领导批示或关注的。 |  |
|  | 恶意入侵攻击 | 业务系统 | 被国家网络安全监管机构通报云平台存在安全隐患，未在24小时内做有效处置或应急防护措施，造成业务系统被恶意篡改或敏感信息泄露事件。 |  |
| 严重安全事故 | 网页被篡改 | 安全服务 | 因所提供的安全服务出现故障，导致某系统网页被篡改，造成业务被迫下线超过60分钟 | A级 |
|  | 系统数据丢失 | 安全服务 | 因所提供的安全服务出现故障，导致某系统数据丢失，造成超过1周以上的数据无法恢复 |  |
|  | 业务中断 | 安全服务 | 因所提供的安全服务出现故障，导致某系统被入侵，造成业务被迫中断超过60分钟 |  |
|  | 平台整改 | 运维服务 | 在国家网络安全监管机构和云管理机构已发出整改通知后未正确处置，出现问题并造成重大事故 |  |
| 一般安全事故 | 系统宕机 | 运维服务 | 因所提供的云服务或安全服务出现故障，造成某系统宕机2小时以上 | B级 |
|  | 系统宕机 | 运维服务 | 因所提供的云服务或安全服务出现故障，造成某系统连续宕机3次以上 |  |
|  | 平台整改 | 运维服务 | 在云安全监管服务商已发出整改通知后未正确处置，出现问题的，未造成重大影响 |  |

七、商务要求

（一）服务期限：

云平台试运行满1个月并通过初验后，开始计算安全保障与监管服务期，服务期限为三年，如服务期限满后项目未通过终验，则服务期限顺延至终验完成。

（二）其他要求

1、中标人须签订合同后10个工作日内提交项目工作计划方案；

2、中标人需采购开发工具、系统功能模块、插件等本项目未列入工具，均由中标人自行落实处理，不再支付额外费用。

3、保密要求：中标人在进行开发过程中，需要了解或知悉采购人的相关业务信息，为确保采购人业务信息的安全，中标人必须对本项目所有项目信息予以保密，未经招标人书面许可，中标供人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容，并在合同签订时与采购人签订相关的《保密协议书》。

4、服务评价体系：采购人根据用户需求及每月考核评价分数来考核中标人提供的云平台服务。

5、本项目为服务采购，项目中服务配套的硬件设备包含信息安全产品或实行生产许可制度或政府强制采购节能产品的，中标人在提供服务时必须按国家相关规定向采购人出示设备相关认证证书，否则采购人有权要求中标人无偿更换具有相关证书的设备。

（三）项目验收要求

项目验收分两阶段：

1、第一阶段硬件验收

（1）项目验收主要依据本项目的建设技术要求、验收规范、签订的合同书，以及建设过程中经双方同意增加的书面约定文件，比如经过签署的补充合同、会议纪要或者备忘录等。

（2）中标人按照采购需求和相关技术要求完成柳州市电子政务云平台安全保障监管服务的配套设备安装调试，并且试运行满一个月，方可申请验收。

（3）验收主要以自治区相关技术要求和招标文件定义的相关设备的功能、技术参数和设备性能为标准进行验收。

2、第二阶段服务，分三个年度验收（每年度一次）

该阶段每年度进行一次验收，共为三个年度。每年度验收前，中标人应按照招标文件和合同要求完成服务，并以书面形式向采购人提供当年的服务报告供采购人评估，采购人应及时按规定对服务进行评估验收。

评估验收通过后，双方签署验收证书。

（四）付款方式

1、自中标通知书要求签订合同之日起，中标人在10个工作日内提交项目工作计划方案，经采购人审核同意后，待财政预算下达，采购人向中标人至少支付合同款的15%；

2、剩余合同款每年支付一次，从云平台试运行满1个月并通过初验后，开始计算服务之日起算，每满一年由中标人向采购人出具年度服务报告，经采购人评估后，向中标人支付该年度服务费用，至服务期满支付完毕（其中，采购人根据履约期内考核最终统计情况，在第三年度合同款支付前按照安全事故考核标准扣款后支付尾款）；

中标人自收到每笔款项之日起 10 个工作日内开具等额正式增值税发票给采购人，中标人未开具发票的，采购人有权拒付余下款项。

具体付款进度以柳州市财政下达的资金为准。

（五）专利证明材料:

投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

八、特别说明：基于分标2（安全保障与监管服务）为分标1（云平台主体服务）提供安全保障与监管服务，保障政务云平台的正常运行，本项目分标2（安全保障与监管服务）投标人不得作为分标1（云平台主体服务）投标人，否则其本项目投标无效。

第三章 投标人须知

- 前  附  表

| 条款号 |  |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目名称：电子政务云平台2022-2027年租用项目（第一期2022-2024年） |
| 1.2 | 采购数量及单位：分标1云平台主体服务1项；分标2安全保障与监管服务1项；详见第二章《采购需求》。 |
| 1.3 | 发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（柳州市政府采购网）。 |
| 1.4 | 现场踏勘：无。 |
| 1.5 | 投标文件提交截止时间：2022年7月26日09:30（北京时间）； 投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）（投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被政采云平台拒收。） |
| 1.6 | 开标时间：2022年7月26日9时30分 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 1.7 | 演示要求：无。 |
| 1.8 | 采购资金来源：一般预算拨款 政府采购预算为： 分标1：人民币壹亿壹仟捌佰壹拾陆万陆仟陆佰元整（￥118,166,600.00）； 分标2：人民币壹仟叁佰贰拾肆万贰仟贰佰元整（￥13,242,200.00）。 |
| 1.9 | 付款方式：国库集中支付 |
| 12 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应以书面形式向采购人提出询问、澄清；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已获取招标文件的供应商；采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。 |
| 15.4 | 本项目投标应以人民币报价； |
| 15.5 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 16.1 | 投标文件的有效期：投标截止日期后60天，投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。 |
| 17.1 17.2 | 投标保证金： 分标1：人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）； 分标2：人民币壹拾万元整（￥100,000.00）； 投标人须于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账、网上银行支付、支票、汇票、本票、银行保函或保险等非现金形式提交；投标保证金以电汇、转账、网上银行支付形式的（以银行入账时间为准），交至以下保证金专户，否则视为无效投标保证金； 开户名称：广西智瀚项目管理咨询有限公司 账 号： 7010 0500 0000 0002 1771 开户银行： 柳州银行股份有限公司营业部 投标保证金以银行保函形式的，银行保函有效期不得低于投标有效期，否则视为无效投标保证金；采用支票、汇票、本票、银行保函或保险等方式的，在投标文件提交截止时间前，投标人必须在线下开标现场（柳州市公共资源交易中心对应开标室）递交支票、汇票、本票、银行保函或保险原件，否则视为无效投标保证金。 注：办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇凭证的用途或空白栏上注明招标项目编号及分标号，汇款人、出票人须填写投标人单位全称，不得填写个人姓名，否则其投标无效。 |
| 17.3 17.4 17.5 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标人的投标保证金一律以转账、电汇方式退还投标人，未中标投标人所提交的投标保证金将在中标通知书发出后4个工作日内退还投标人，中标人所提交的投标保证金在与双方签订合同后4个工作日内退还。 |
| 18 | 电子投标文件： 1.投标人应按照本项目公开招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制、加密电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前在政采云平台上提交加密的电子投标文件。 2.未按规定传输提交电子投标文件的，视为投标无效。 3.电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 |
| 19 | 电子投标文件解密时间：采购代理机构开启解密标书后30分钟内，投标人必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 30.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 33 | 采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 36 | 告知：采购人或者采购代理机构对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。 |
| 40 | 签订合同时间：中标通知书发出后五个工作日内。 |
| 41 | 履约保证金：无 |
| 42 | 投标文件有效期：投标截止日期后60天。 |
| 43 | 代理服务费： - 参照计价格[2002]1980号文（服务招标类）标准上浮20%和政府采购代理机构管理暂行办法（财库[2018]2号）文规定向中标人收取；签订合同前，由中标人向采购代理机构支付。 |
| 45 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |

一、总  则

- 1.项目概况

1.1本招标文件适用于柳州市信息化建设管理中心  电子政务云平台2022-2027年租用项目（第一期2022-2024年）的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1. 2本招标采购数量及单位：分标1云平台主体服务1项；分标2安全保障与监管服务1项，详见第二章《采购需求》。

1. 3本招标公告发布媒体www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（柳州市政府采购网）。

1. 4 本招标现场踏勘：无。

1. 5 本招标投标截止时间及地点：

投标文件提交截止时间：2022年7月26日09:30（北京时间）；

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）（投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被政采云平台拒收。）

1. 6本招标开标时间及地点：开标时间：2022年7月26日09:30（北京时间）；开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

1. 7本招标演示要求：无。

- 1. 8本招标采购预算：

- 分标1：人民币壹亿壹仟捌佰壹拾陆万陆仟陆佰元整（￥118,166,600.00）；

- 分标2：人民币壹仟叁佰贰拾肆万贰仟贰佰元整（￥13,242,200.00）。

- 1. 9 本招标付款方式：国库集中支付。

- 2.定义

2.1“采购人”是指：柳州市信息化建设管理中心；“采购代理机构”是指：广西智瀚项目管理咨询有限公司。

2.2“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人的CA电子签章。

2.7文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字行为（或加盖按规定办理的CA电子签字章），私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

2.8“投标文件”系指完整的投标文件，内容包括资格文件、报价文件、商务技术文件。

2.9实质性要求条款。

- 3.招标方式

3.1公开招标方式。

- 4投标委托

4.1如投标人代表不是法定代表人（或分支机构负责人），须有法定代表人（或分支机构负责人）出具的授权委托书（格式见第六章投标文件格式）。

- 5.投标费用

5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

- 6.联合体投标

6.1本项目接受联合体投标。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。

- 7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不允许分包。

7.3享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 8.特别说明

▲8.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标的采购项目负责人必须为投标人员工（或必须投标人或其控股公司员工）。

▲8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲8.3关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目的采购活动。

▲8.4组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

▲8.5基于分标2（安全保障与监管服务）为分标1（云平台主体服务）提供安全保障与监管服务，保障政务云平台的正常运行，本项目分标1（云平台主体服务）投标人不得作为分标2（安全保障与监管服务）投标人，否则其本项目投标无效。

▲8.6本项目分标1（云平台主体服务）提供云平台的供应商（含其上级公司和关联公司）不得作为投标人参加本项目，否则其投标无效。

与分标1（云平台主体服务）投标人签订合作意向协议书的运营商（含其上级公司和关联公司）不得作为投标人参加本项目，否则其投标无效。

- 9.质疑和投诉

- 注：投标人对电子标项目提出质疑和投诉的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的方式提交质疑和投诉。

9.1供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

9.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

9.3供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.4提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

9.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.6投诉的书面要求

符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

9.7监督部门

柳州市财政局政府采购监督管理科   联系电话：0772-2830320

- 二、招标文件

- 10.招标文件的构成

10.1招标公告；

10.2采购需求；

10.3投标人须知；

10.4评标方法及标准；

10.5合同主要条款；

10.6投标文件格式。

- 11.投标人的风险

11.1投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式询问采购人或代理机构。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2采购代理机构以书面形式答复投标人询问的问题，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

12.5采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有获取招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

- 三、投标文件的编制

- 13.投标文件的组成

13.1投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件（技术部分、资信部分）组成。

特别说明：

（1）电子投标文件中须加盖CA电子签章部分均应采用投标人CA电子签章，否则视为投标无效。

（2）公开招标文件要求由法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签字的材料，必须由本人亲笔签字（或加盖按规定办理的CA电子签字章），无亲笔签字（或加盖按规定办理的CA电子签字章）的视为投标无效。

（3）投标人所上传的材料必须为PDF格式。

13.1.1资格文件

▲注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章，其中第（1）、（2）、（3）项由法定代表人（或分支机构负责人）签字（或加盖CA电子签字章），否则其投标无效。

（1）法定代表人（或分支机构负责人）身份证明（按第六章要求格式填写）；

（2）投标声明书（按第六章要求格式填写）；

（3）法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书及委托代理人有效身份证件原件扫描件（委托代理时，按第六章要求格式填写）；

（4）投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本原件扫描件；

（5）政府采购供应商资格信用承诺函，联合体投标时，各方单须独提供（按第六章要求格式填写）；

（6）分标1投标人有效的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（业务包含：互联网数据中心业务）原件扫描件；

（6）联合体投标协议书原件扫描件（如联合体投标必须提供，且联合体投标协议书中须明确小型、微型企业占联合体协议合同总金额的比例不得低于40%，否则投标无效），按第六章格式填写；

（8）联合投标授权委托书原件扫描件（如联合体投标必须提供，按第六章格式填写）；

（9）投标人如为分支机构投标的，须提供其总公司“营业执照”副本原件扫描件和总公司对投标人针对本项目的授权书原件扫描件（如有，须提供，格式自拟）；

13.1.2报价文件

▲注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章，其中第（1）、（2）、（3）项由法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章），否则其投标无效。

（1）开标一览表（按第六章要求格式填写）；

（2）投标报价明细表（按第六章要求格式填写）。

（3）保证金证明（按第六章要求格式填写）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）

（5）中小企业声明函（如有，按第六章要求格式填写）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如有，按第六章要求格式填写）；

（7）省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

13.3商务技术文件（技术部分、资信部分）

13.3.1技术部分

▲注：以下第（1）至第（7）必须提供并要由法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）并加盖投标人CA电子签章，否则其技术部分不得分。

（1）投标函（按第六章要求格式填写）；

（2）技术服务响应表（按第六章要求格式填写）；

（3）商务响应表（按第六章要求格式填写）；

（4）拟投入的硬件设备配置清单（按第六章要求格式填写）；

（5）项目技术方案（按第六章要求格式填写）；

（6）项目拟投入人员一览表（按第六章要求格式填写）；

（7）服务承诺方案（按第六章要求格式填写）；

（8）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（按第六章要求格式填写）；

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明（如有格式自拟）。

13.3.2资信证明文件，以下各项若有请提供，同时要加盖投标人CA电子签章，否则该证明被视为无效。

（1）拟投入人员相关资质证书扫描件（如有）；

（2）分标2投标人有效的《网络安全应急服务支撑单位》证明（如有）；

（3）分标2投标人有效的入选中国国家信息安全漏洞库 CNNVD技术支撑单位证明（如有）；

（4）分标2投标人自2019年1月1日以来，承建过同类项目业绩（如有）；

（5）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有）。

- 14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

- 15. 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，投标报价必须包括劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务等其他一切费用。如果投标人在中标并签署合同后，项目实施过程中在本次招标范围出现任何遗漏，均由中标人无偿负责，采购人将不再支付任何费用。

15.3投标文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.4.本项目投标应以人民币报价；

- 15.5.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

- 16. 投标文件的有效期

16.1自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延长有效期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件其它内容。

16.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 17. 投标保证金

17.1 投标人须于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账、网上银行支付、支票、汇票、本票、银行保函或保险等非现金形式提交；投标保证金以电汇、转账、网上银行支付形式的（以银行入账时间为准），交至以下保证金专户，否则视为无效投标保证金；

分标1：人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）；

分标2：人民币壹拾万元整（￥100,000.00）；

开户名称：广西智瀚项目管理咨询有限公司

账    号：  7010 0500 0000 0002 1771

开户银行： 柳州银行股份有限公司营业部

投标保证金以银行保函形式的，银行保函有效期不得低于投标有效期，否则视为无效投标保证金；采用支票、汇票、本票、银行保函或保险等方式的，在投标文件提交截止时间前，投标人必须在线下开标现场（柳州市公共资源交易中心对应开标室）递交支票、汇票、本票、银行保函或保险原件，否则视为无效投标保证金。

注：办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇凭证的用途或空白栏上注明招标项目编号。汇款人、出票人须填写投标人单位全称，不得填写个人姓名，否则其投标无效。

17.2采购代理机构按投标人投标函中所附的进账单或电汇凭证的全称、账号及开户行退还投标人（注：投标人投标函提供的全称、账号、开户行务必要完整、正确；所提供电汇凭证或银行进账单原件扫描件，务必要清晰，否则因不完整、不正确、不清晰而造成投标保证金无法退付的，后果由投标人负责）。

17.3未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还。

17.4中标人应在中标通知书发出后五个工作日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在双方签订合同后4个工作日内退还。

17.5投标保证金不计息。

17.6投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）严重扰乱招投标程序的。

18.电子投标文件的编制、加密要求

18.1投标人应按本招标文件规定的格式、顺序和政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子投标文件因内容不完整、投标人未设置或设置关联点错误导致电子投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审，所引起的后果由投标人自行承担。

18.2公开招标文件中规定须由投标人在规定处盖章的，投标人应加盖CA电子签章，否则视为投标无效。

18.3公开招标文件中规定须由法定代表人（或分支机构负责人）或授权委托代理人签字的，若政采云电子投标客户端的CA证书无法实现法定代表人（或分支机构负责人）或授权委托代理人线上亲笔签字，投标人应在线下完成亲笔签字后以PDF格式上传，否则视为投标无效。

18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人CA电子签章或者法定代表人（或分支机构负责人）或授权委托代理人签字（或加盖CA电子签字章）。电子投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.5电子投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

18.6电子投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

18.7电子投标文件的容量大小须符合政采云电子投标客户端规定。

18.8电子投标文件的加密要求

电子投标文件应按政采云电子投标客户端软件有关规定加密，否则政采云平台将拒收，由此造成的风险由投标人承担。

19.电子投标文件的提交、修改、撤回和解密

19.1本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于提交投标文件截止时间前在政采云平台上提交已经加密的电子投标文件。

19.2未按规定上传的电子投标文件将被政采云平台拒收，由此造成电子投标文件解密失败或被误投的风险由投标人自行承担。

19.3 投标人应当在提交截止时间前完成电子投标文件的提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。提交截止时间后上传的文件，将被政采云平台拒收。

19.4电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

19.5截标后，政采云电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传政采云平台的投标文件进行解密。

非政采云技术原因或非采购代理机构操作原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

- 20. 投标无效的情形

20.1实质上没有响应招标文件要求和条件的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，除资格证明文件外经评标委员会认定属于28.澄清问题的形式规定情形的，应当允许其在评标结束之前通过政采云平台进行澄清或者补正，澄清或者补正投标文件必须以书面形式进行。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人澄清、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

20.1.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标人在线制作电子投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按公开招标文件要求接受调整的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（或分支机构负责人）或其授权委托代理人签字（或加盖CA电子签字章），或未提供法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（或分支机构负责人）授权委托人身份不符的；

20.1.3在符合性评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（3）采购需求中发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（6）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（7）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）投标人在线制作电子投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按公开招标文件要求接受调整的；

（10）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过政采云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

20.1.4在评审时有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

20.1.5被拒绝的投标文件为无效。

20.2特别说明

20.2.1政采云公司如对电子化开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

20.2.2评审在严格保密的情况下进行，任何一方不得透露与评审有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

20.2.3电子评审过程中需要投标人在线确认的所有内容，投标人不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

20.3可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致政采云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

20.3.1政采云平台发生故障而无法登录访问的；

20.3.2政采云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

20.3.3政采云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

20.3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

20.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 四、开标

- 21. 开标准备

21.1采购代理机构按公开招标文件规定的时间、地点通过“政采云平台”组织开标、开启解密电子投标文件，所有投标人均应当准时在线出席开标会。投标人因未在线参加开标而导致电子投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

- 22. 开标程序

22.1开标会由采购代理机构主持；

22.2截标后，政采云电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传政采云平台的投标文件进行解密。非政采云技术原因或非采购代理机构操作原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

22.3电子投标文件解密结束，开启报价要求文件。投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标人拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

22.4公开报价；

22.5报价确认：采购代理机构开启签字时段，投标人应及时通过CA证书对报价记录表进行确认。未在规定时间内确认的，视同认可开标结果；

22.6开标会结束。

- 五、资格性审查

23. 采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

24. 合格投标人不足三家的，不得评标。

- 六、评标

- 25. 组建评标委员会

25.1本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

- 26. 评标的方式

26.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- 27. 评标程序

27.1符合性审查

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，评标委员会将通过政采云平台，以询标函的方式要求投标人在线对相关问题进行澄清或者说明。

27.2投标文件的比较和评价

（1）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（2）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标标准推荐中标候选人同时起草评标报告。

- 28. 澄清问题的形式

28.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过政采云平台发起电子询标函，以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。

28.2投标人应当在规定时间内通过政采云平台进行澄清、说明或者补正，并加盖投标人CA电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.3投标人超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

- 29. 错误修正

29.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会通过政采云平台发起询标函，投标人在规定时间内通过政采云平台确认，投标人的确认应当加盖CA电子签章。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 30. 评标原则和评标方法

30.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

30.2本项目评标方法为综合评分法，具体内容详见第四章：评标方法及评标标准。

- 31. 评标过程的监控

31.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、评标结果

32.采购人或者采购代理机构核对评标结果。

33.采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

34.中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网、广西柳州公共资源交易服务中心网发布中标公告。在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过政采云平台发出中标通知书。

35.在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

36.采购人或者采购代理机构对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

37.投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

38.被质疑的采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 八、签订合同

- 39. 合同授予标准

39.1合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

- 40. 签订合同

40.1中标人领取电子中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人与采购人签订电子采购合同。

40.2如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将不予退还中标人投标的投标保证金并上缴同级财政国库。

40.3中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

41. 履约保证金：无。

- 九、其他事项

- 42.代理服务费：

- 参照计价格[2002]1980号文（服务招标类）标准上浮20%和政府采购代理机构管理暂行办法（财库[2018]2号）文规定向中标人收取；签订合同前，由中标人向采购代理机构支付。

43.代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元-1亿 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿-5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿-10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿-50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿-100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

- 44.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 45.中标人未按要求及时领取中标通知书并交纳服务费的，视为自动放弃中标资格。

- 46.解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。

- 47.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

- 第四章  评标方法及评标标准

分标1

评标方法及评标标准

一、评标原则

（一）评标委员会构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共七人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、拟投入人员方面内容按百分制打分。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分10分；

（1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价），其价格分为10分。

评标基准价（元）

（2）某投标人报价分 =                              ×10分

某投标投标报价（元）

（3）根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关要求，对小型和微型企业服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。[投标人须如实填写中小企业声明函（按第六章要求格式填写），并对该声明函的真实性负责，否则不予价格扣除]

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），残疾人福利性单位、监狱企业视同小、微企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府政策。[投标人须如实填写残疾人福利性单位声明函（按第六章要求格式填写）并对该声明函的真实性负责，或提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予价格扣除]。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、技术分84分；

评标委员会成员根据投标人提供相应档次要求的内容，进行评定后独立打分，未提供不得分。

（1）项目总体设计方案（满分6分）

三档（2分）：项目总体设计方案内容简单，满足项目要求。

二档（4分）：项目总体设计方案内容具体，满足项目要求。设计方案内容完整，项目总体设计思路合理、需求理解清晰，有简单的平台整体架构设计、功能点及开发手段、运行环境内容；

一档（6分）：项目总体设计方案内容详实，满足项目要求。满足《广西壮族自治区电子政务外网技术规范》。设计方案方案完整、全面，对本项目的理解与认识、总体设计思路以及对项目目标和需求的理解把握准确；能根据柳州电子政务现状和发展趋势进行设计，平台整体架构设计、功能点及开发手段、运行环境的内容详细，具有可行性、合理性、规范性。

（2）云平台基础架构建设方案（满分20分）

四档（5分）：云平台架构满足项目要求，项目整体性、技术结构简单；

三档（10分）：云平台架构满足项目要求，网整体架构较完整，包括简单的云平台整体架构设计、计算、存储、网络、安全等建设内容；按照《项目需求》中政务云性能测试要求，在数据库插入1000万条随机数据，时间不大于280秒（需提供相应性能指标测试报告），在数据库中查询任意10条数据，时间不大于9秒（需提供性能指标测试报告）。

二档（15分）：云平台架构满足项目要求，整体架构较完整、全面，方案能从合理性、先进性、可扩展性进行设计，包括具体详细的云平台整体架构设计、计算、存储、网络、安全等建设内容，且方案具备拓展性；按照《项目需求》中政务云性能测试要求，在数据库插入1000万条随机数据，时间不大于250秒（需提供相应性能指标测试报告），在数据库中查询任意10条数据，时间不大于9秒（需提供性能指标测试报告）。

一档（20分）：云平台架构满足项目要求，整体架构较完整、全面，方案能从合理性、先进性、可扩展性进行设计，包括具体详细的云平台整体架构设计、计算、存储、网络、安全等建设内容；云平台基础支撑层建设方案具体详细，且方案具备拓展性；按照《项目需求》中政务云性能测试要求，在数据库插入1000万条随机数据，时间不大于200秒（需提供相应性能指标测试报告），在数据库中查询任意10条数据，时间不大于8秒（需提供性能指标测试报告），并提出对项目实际应用有实质性帮助的方案。

（3）云平台核心网络及多个云平台之间网络互联建设（满分9分）

三档（3分）：建设方案内容简单，满足项目要求。

二档（6分）：建设方案较完整，并预留一定量的网络端口，结合实际及发展趋势作出简单的分析和设计。

一档（9分）：设计方案完整、具体，能结合项目需求和技术要求作出针对性的分析和详细设计，并预留充裕的网络端口和扩展空间，结合实际及发展趋势作出的详细的分析和设计，能提供与现有的多云监管平台数据无缝融合的技术方案。

（4）云平台数据备份方案（包括云平台备份方案、同城异地备份方案）（满分6分）

三档（2分）：方案内容简单，满足项目要求。

二档（4分）：方案完整，能够达到安全性与经济性的平衡，但结合实际及发展趋势作出的分析和设计较简单。

一档（5分）：方案描述具体详细，能够达到安全性与经济性的平衡，方案从可行性、适用性、完整性、规范性、可扩展性、经济性以及安全性等方面，结合项目实际需求和技术要求作出针对性的分析并提出建设性建议。

（5）云平台安全防护方案（满分6分）

二档（2分）：方案完整，提供基于等保三级防护要求建设云平台安全防护方案。

一档（4分）：方案描述具体详细，提供完全满足等保三级防护与商用密码评估要求建设云平台安全防护方案，包括不限于物理安全，网络安全，主机安全，业务区安全等，提供可行的建设思路，技术架构，能准确阐述整体的安全防范，安全机制。

（6）业务迁移能力方案（满分4分）

二档（2分）：方案内容简单，满足项目要求；

一档（4分）：方案内容详细，满足项目要求，方案内容包括业务迁移过程、物理机和虚机的迁移，根据本项目实际情况制定针对性的迁移方案；迁移后，按照《广西壮族自治区电子政务外网技术规范》的要求配置业务IP地址，保证系统正常运行。

（7）机房配套建设方案（满分6分）

二档（3分）：方案内容简单，包括强弱电、空调、温湿度、消防、监控（使用国密算法加密）、门禁（使用国密算法加密）、机柜布局、综合布线、商用密码应用方案内容；

一档（6分）：方案描述完整、详细，包括强弱电、空调、温湿度、消防、监控（使用国密算法加密）、门禁（使用国密算法加密）、机柜布局、综合布线、商用密码应用等详细方案内容，能结合项目实际需求和技术要求做出针对性的分析，并提出建设性建议、方案。

（8）云平台运营统筹服务方案（满分15分）

三档（5分）：运营统筹服务方案内容详细，可行性较高，针对资源分配提出合理可行的方案，以及简单提出保障各供应商权益的实施方案；

一档（10分）：运营统筹服务方案详细、完善，统筹的各供应商针对本项目提出合理的资源服务支撑，且针对资源的运营管理、资源分配提出切实可行的方案，方案提出如何保障各供应商权益的实施措施；以用户需求为导向阐述如何搭建政务云，充分考虑柳州市其他自费单位和区/县上云的需求，保证政务云开放、成熟，标准，可扩展；

一档（15分）：运营统筹服务方案详细、完善，方案从实际运用出发，明确统筹的各供应商云平台技术建设内容、针对本项目拟投入的配套软硬件及服务支撑，包括运营模式，运维团队，平台架构、云池建设，支撑服务具体措施，针对资源的运营管理、资源分配提出合理可行的方案，以及提供如何保障各供应商权益的实际方案；以用户需求为导向阐述如何搭建政务云，充分考虑柳州市其他自费单位和区/县上云的需求，保证政务云开放、成熟，标准，可扩展；方案结合政务云服务考核结果，阐述如何持续优化服务质量，提出合理可行的运营模式，方案总体可行性高、针对性强，为采购人提供实质性帮助的方案。

（9）项目组织实施方案分（6分）

三档（2分）：实施方描述简单，包含人员管理、进度管理、质量管理、计划管理、组织管理等内容，内容齐全,。

二档（4分）：实施方案包含人员管理、进度管理、质量管理、计划管理、组织管理、设备管理、协调管理、安全管理等内容，有总体工作进度计划安排，内容完整，能结合项目实际情况进行简单分析说明，实施计划进度能融合主要建设内容进行合理分析和科学编排，对影响项目进度和质量的主要风险点和难点进行分析；

一档（6分）：实施方案包含人员管理、进度管理、质量管理、计划管理、组织管理、设备管理、协调管理、安全管理等内容，有总体工作进度计划安排，内容全面，描述完整详尽，能结合项目实际情况进行详细分析说明；实施计划进度能结合项目主要建设内容进行合理分析和科学编排，并提出具体的科学合理的交付时间和质量保证措施；对影响项目进度和质量的主要风险点和难点进行分析，提出合理化建议及解决方案或应对措施。

（10）云平台运维保障服务方案分（满分6分）

三档（2分）：运维保障服务方案内容简单，有维护人员安排和措施说明。

二档（4分）：运维保障服务方案内容具体，有维护人员安排说明，包括系统运行管理、故障处理、应急保障、服务运作的机制等简单的内容；

一档（6分）：投标人提供平台运维保障服务方案完整详实，有具体的维护人员安排说明，能提供服务热线电话，方案能准确的阐述运维服务的运作机制及体系建设；能提供详细、准确的整体框架思路及运维服务内容，服务机制措施契合实际项目需要，有具体的系统修复、系统运行管理、故障处理、应急保障等方案，针对本项目服务要求制定具体的培训计划方案；运维管理措施到位，维护方案具备可操作性。

3、拟投入人员分 6分；

拟投入运维保障团队人员具备网络工程师或信息系统管理工程师或信息安全工程师或数据库系统工程师资格证书的，本项目基本要求11人，每增加一人，得1分，满分6分。

注：须提供以上入拟投入人员相关资质证书原件扫描件并加盖投标人CA电子签章，未提供不得分。

（三）总得分 =1 + 2 + 3

三、评标标准

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，其余以此类推。

在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

分标2

评标方法及评标标准

一、评标原则

（一）评标委员会构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共七人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、拟投入人员、信誉、业绩方面内容按百分制打分。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分10分；

（1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价），其价格分为10分。

评标基准价（元）

（2）某投标人报价分 =                              ×10分

某投标投标报价（元）

（3）根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关要求，对小型和微型企业服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。[投标人须如实填写中小企业声明函（按第六章要求格式填写），并对该声明函的真实性负责，否则不予价格扣除]

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），残疾人福利性单位、监狱企业视同小、微企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府政策。[投标人须如实填写残疾人福利性单位声明函（按第六章要求格式填写）并对该声明函的真实性负责，或提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予价格扣除]。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、技术分74分；

评标委员会成员根据投标人提供相应档次要求的内容，进行评定后独立打分，未提供不得分。

（1）总体方案分（满分12分）

三档（4分）：总体方案内容简单，安全防护运作机制设计较合理，满足招标文件要求；

二档（8分）：总体方案内容详细，安全防护的运作机制合理可行，设计思路、技术架构可行；

一档（12分）：总体方案内容详细，安全防护的运作机制合理可行；定位设计清晰；人员配置合理；能够结合柳州市实际需求设计安全防护保障体系。

（2）基础安全防护方案分（满分20分）

四档（5分）：基础安全防护方案简单，满足采购需求；

三档（10分）：基础安全防护方案内容具体，满足采购需求，方案有整体框架思路内容。

二档（15分）：基础安全防护方案完整、详细，满足采购需求，整体框架思路清晰，能贴合项目实际需求；方案简单阐述如何帮助采购人对政务云平台、各单位业务系统进行网络安全监管。

一档（20分）：基础安全防护方案完整详实，满足采购需求，方案能准确阐述如何帮助采购人对政务云平台、各单位业务系统进行网络安全监管，切实贴合柳州市政务云实际安全需求；能够充分利用已有数据和成果。

（3）安全服务保障方案分（满分18分）

三档（6分）：安全服务保障方案简单，满足采购需求，方案简单阐述各支撑模块服务的内容，服务的机制措施；

二档（12分）：安全服务保障方案详实，满足采购需求，方案详细阐述各支撑模块服务的内容，服务运作的机制；有简单整体框架思路内容，服务机制措施，方案具有操作性；

一档（18分）：安全服务保障方案完整详实，满足采购需求，能够充分整合政务云平台服务商、安全厂商的安全服务支持能力，形成政务安全运营中心；方案能准确的阐述信息安全评估服务、安全加固服务等模块服务的内容，服务运作的机制；能详细描述整体框架思路及内容，服务机制措施具备可操作性，切实贴合柳州市政务网络安全需求。

（4）安全运营监管服务分（满分18分）

三档（6分）：安全运营监管服务方案满足采购需求，方案简单阐述服务的内容，运营监管服务的机制措施；简单的描述安全规划服务、安全监管体系咨询服务内容。

二档（12分）：安全运营监管服务方案满足采购需求，方案详细阐述安全运营服务、安全监管服务的的内容，运营服务运作的机制；有简单整体框架思路内容，安全规划服务、安全监管体系咨询服务内容详细，方案具有操作性；承诺驻场实施人员不随意更换，如遇特殊情况更换，提前1个月向采购人提出书面申请且获得采购人批准方可更换。

一档（18分）：安全运营监管服务方案完整详实，满足采购需求，方案能准确的阐述运营服务、安全监管服务的内容，运营服务运作的机制；能详细描述整体框架思路及内容，服务机制措施契合实际项目需要，安全规划服务、安全监管体系咨询服务、安全监管服务具备可操作性，可指导日常运营监管工作的流程及组织架构设计，对日常运营工作的流程及组织架构设计提供可行的建议和帮助。承诺驻场实施人员不随意更换，如遇特殊情况更换，提前1个月向采购人提出书面申请且获得采购人批准方可更换；并承诺为项目设立一名项目经理，保障项目顺利实施，能够在柳州政务安全运营中心现场办公至安全服务平台实施完毕，平台建设实施完成后继续提供不低于每月一次的现场支撑服务。

（5）项目实施方案分（满分6分）

三档（2分）：项目实施方案简单，满足采购需求，对项目的整体架构、各个功能的介绍详细，有简单的保证项目实施的技术力量和人力资源安排内容，方案有简单的技术服务、技术培训的服务内容；

二档（4分）：项目实施方案具体，满足采购需求，实施内容详实，对本项目当前基础建设情况有一定了解，技术架构情清晰，整体架构、各个功能的介绍详细，系统功能配置较齐全，设备部署科学可靠、贴合采购人实际需求；且保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，实施进度安排合理，有相关保证措施，对各项工作安排较合理，技术服务、技术培训的服务内容和措施具体；

一档（6分）：项目实施方案具体，满足采购需求，实施内容详实，对本项目当前基础建设情况有一定了解，技术架构情清晰，整体架构、各个功能的介绍详细，系统功能配置较齐全，设备部署科学可靠、贴合采购人实际需求；且保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，实施进度安排合理，有相关保证措施，对各项工作安排较合理，技术服务、技术培训的服务内容和措施具体、完善。

3、拟投入人员分2分；

拟投入运维团队人员具备注册信息安全专业人员认证CISP证书或国家信息安全水平考试认证NISP证的，本项目基本要求2人，每增加一人，加1分，满分2分。

注：须提供以上入拟投入人员相关资质证书原件扫描件并加盖投标人CA电子签章，未提供不得分。

4、信誉分4分；

（1）投标人提供有效的《网络安全应急服务支撑单位》证明，得2分；

（2）投标人提供有效的入选中国国家信息安全漏洞库 CNNVD技术支撑单位证明（提供相关证明材料），得2分；

注：须在投标文件中提供相关证书、证明材料原件扫描件并加盖投标人CA电子签章，未提供不得分。

5、业绩分10分；

投标人自2019年1月1日以来，承建过同类项目业绩，每提供一个得1分，满分10分。

注：须在投标文件中提供合同原件扫描件并加盖投标人CA电子签章，未提供不得分。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5

三、中标标准及中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，其余以此类推。

在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

- 第五章  合同（格式）及验收书（格式）

分标1

柳州市政府采购合同（格式）

合同编号：

采购人（甲方）                                  采 购 计 划 表 编 号

供 应 商（乙方）

项目名称及编号：

签  订  地  点                                    签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和投标文件、中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.项目需求一览表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：（大写）人民币 （小写）￥ |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括为了实施和完成服务所需的各种费用及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。如采购及竞标文件对其另有规定的，从其规定。

3.交付使用期：

自中标通知书要求签订合同之日起4个月内完成项目建设，试运行满1个月并通过初验后，提供服务期开始计算，服务期限为三年，如服务期限满后项目未通过终验，则服务期限顺延至终验完成。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务质量必须与招投标文件和承诺相一致。

第三条　权利保证

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、系统信息、硬件设备或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条　服务内容及技术要求：

按每个分标《采购需求》内容执行。

第五条　付款方式

1、资金性质：预算资金。

2、本合同总价格为：（大写）人民币              元整（￥             元）。

3、付款方式：

1、自中标通知书要求签订合同之日起，乙方在10个工作日内提交项目工作计划方案，经甲方审核同意后，待财政预算下达，甲方向乙方至少支付合同款的15%；

2、剩余合同款每年支付一次，从试运行满1个月并通过初验后，开始计算服务之日起算，每满一年由乙方向甲方出具年度运行维护情况报告，甲方向乙方支付该年度服务费用，至服务期满支付完毕（甲方根据履约期内考核最终统计情况，在第三年度合同款支付前照故障考核标准扣款后支付尾款）；

乙方自收到每笔款项之日起 10 个工作日内开具等额正式增值税发票给甲方，乙方未开具发票的，甲方有权拒付余下款项。

具体付款进度以柳州市财政下达的资金为准。

第六条  甲方的职责

（一）合同执行过程中甲方项目监督成员有权定期和不定期的核对乙方的作业人员、评估服务情况。乙方不得随意撤换技术人员，否则将视之为违约，按合同相关条款承担违约责任，同时乙方必须按合同有关规定继续履行合同；情节严重者，甲方有权解除合同。

（二）甲方有计划地为乙方划定工作范围提供有关资料，特别是有关甲方对开发软件的功能和目标需求方面的信息、资料等，并定期和不定期地在工作中实行中进行质量检查和相关合同条款检查，如有违规违约的行为可按有关规定处理。

（三） 甲方应力所能及的给乙方正常开展工作提供工作便利。

第七条  乙方的职责

（一）在服务工作过程中，严格按照项目实施方案的规范、规程、规定、图式等要求作业，确保项目建设及服务符合甲方的要求。

（二）乙方必须接受甲方对合同执行的监督检查，并应严格按项目实施方案实施项目。对检查发现问题，乙方必须按甲方下达的书面意见进行整改，否则视之为违约，按合同相关条款承担违约责任，情节严重者，甲方有权解除合同。乙方必须做到安全生产。

（三）乙方应自己负责合同执行期间实施人员的人身、设备安全责任。

（四）乙方所开发的软件必须符合国家有关软件产品方面的规定和软件标准规范；软件整体功能符合甲方平台建设系统的要求，应达到本项目平台建设的功能性和非功能性的技术指标。

（五）在乙方所交付的软件系统中，不含任何可以自动终止或妨碍系统运作的软件。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条  验收

项目验收分两阶段：

1、第一阶段验收（初验）

（1）项目验收主要依据本项目的建设技术要求、验收规范、签订的合同书，以及建设过程中经双方同意增加的书面约定文件，比如经过签署的补充合同、会议纪要或者备忘录等。

（2）乙方按照采购需求和相关技术要求完成建设柳州市电子政务云平台，并且试运行满一个月，方可申请验收。

（3）验收时乙方须出具序号1“政务云性能测试要求”中第（3）点“数据库插入1000万条随机数据，时间不大于300秒”和第（4）点“在数据库中查询任意10条数据，时间不大于10秒。”（若投标时承诺优于此要求的按其承诺提供）性能指标测试报告作为验收依据之一，测试报告的性能指标未达要求的，不予申请验收。

（4）验收主要以自治区相关技术要求和招标文件定义的相关设备的功能、技术参数和网络性能为标准，对网络进行验收。

（5）网络试运行完成后，甲方应及时按规定对网络进行验收。乙方以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人收到验收通知书3个工作日内，安排具体日期，由甲、乙双方按照本合同的规定完成网络验收。

2、第二阶段服务验收，分三个年度验收（每年度一次）

该阶段每年度进行一次验收，共为三个年度。每年验收前，乙方应按照招标文件和合同要求完成项目服务，并提供以下材料申请验收：

（1）第三方测评机构出具的软件测试报告（第一年验收时提供）。

（2）等保三级测评报告（测评分数达到70分以上）及《商用密码评估报告》（须每年提供）。

在以上材料齐全后，甲方应及时按规定对项目进行验收。乙方以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方收到验收通知书3个工作日内，安排具体日期，由甲、乙双方按照本合同的规定完成项目验收。

验收通过后，双方签署验收证书。

3、乙方应定期上报数据（工作报告）提交给甲方。

4、甲方应当在乙方提交相关验收依据后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单，甲乙双方各执一份。

3、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 五 日内及时予以解决。

第十条   保密

1、信息传递

在本合同的履行期内，任何一方可以获得与本项目相关的对方的商业秘密，对此双方皆应谨慎地进行披露和接受。

2、保密

获取对方商业秘密的一方仅可将该商业秘密用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的工程技术人员使用。获取对方商业秘密的一方应当采取适当有效的方式保护所获取的商业秘密，不得未经授权使用、传播或公开商业秘密。除非有对方的书面许可，或该信息已被拥有方认为不再是商业秘密，或已在社会上公开，该商业秘密应当在10年内不得对外披露。

3、非竞争

甲、乙双方同意，在本合同实施过程中以及本合同履行完毕后的 10 年内，双方均不得使用在履行本项目过程中得到的对方商业秘密，从事与对方有竞争性的业务，也不得采取任何方式聘用本开发项目中的对方相关技术或管理人员。

4、上述保密义务不适用以下情况

（1）获取该信息一方在对方披露之前，已经知晓该信息；

（2）获取该信息一方可以通过合法渠道获取该信息；

（3）获取该信息一方从第三人处合法获取，并且不承担保密义务；

（4）向第三人披露过的，且第三人不承担保密义务；

（5）独立开发或获取的信息；

（6）法律强制披露；

（7）经披露方书面许可。

5、信息安全

甲、乙双方同意采取相应的安全措施以遵守和履行上述条款所规定的义务，并在乙方在交付项目前，必须与甲方签订保密协议。经一方的合理请求，该方可以检查对方所采取的安全措施是否符合上述规定的义务。

第十一条  违约责任

1、乙方所提供的技术标准、服务等质量不合格的，应及时调整，调整不及时的按逾期提供服务处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方不同意接收的，乙方应按违约款额5%向甲方支付违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝验收；乙方逾期交付的项目的，乙方从逾期之日起每日按合同总额的1‰比例向甲方支付违约金；逾期15日以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

3、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

4、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

5、乙方在提供服务的期限内，因设计、技术质量、服务标准等缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同付款中扣除，不足另补。

6、其它违约行为按违约款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1、由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防、不能克服或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方可以免除相关合同责任。但遇有上述不可抗力的一方应立即书面通知对方，并在15天之内提供不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生不可抗力的，迟延方的合同义务不能免除。

2、受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

第十三条  合同争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地的人民法院提起诉讼；

2、如对任何争议进行仲裁或向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条 送达条款

双方就合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：

1、双方确认，本合同落款处注明的各方单位地址为送达地址。

2、双方该送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

3、任何一方的送达地址需要变更时应当履行通知义务，通过书面的方式向对方进行通知。

在仲裁及民事诉讼程序时任一方地址变更时应当向仲裁机构、法院履行送达地址变更通知义务。

任何一方未按前述方式履行通知义务，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址，因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、或拒绝签收等原因，导致各类通知、协议等文件、法律文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。对于上述双方在合同中明确约定的送达地址，法院进行送达时可直接邮寄送达，即使其未能收到法院邮寄送达的文书，由于其在合同中的约定，也应当视为送达。

4、纠纷进入仲裁、民事诉讼程序后，如其应诉并直接向仲裁机构、法院提交送达地址确认书，该确认地址与诉前确认的送达地址不一致的，以向仲裁机构、法院提交确认的送达地址为准。

5、合同送达条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

第十五条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第十六条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标通知书。

第十八条　本合同一式    份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）一份、采购代理机构二份，甲方   份，乙方    份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合同附件

服务类

| 1、中标人承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

分标2柳州市政府采购合同（格式）

合同编号：

采购人（甲方）                            采购计划表编号：

供 应 商（乙方）                            项目名称及编号：

签  订  地  点                              签 订 时 间

第一条　合同标的

1.项目需求一览表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：（大写）人民币 （小写）￥ |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括为了实施和完成服务所需的各种费用及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。如采购及竞标文件对其另有规定的，从其规定。

3.项目建设目标：

根据等保三级要求和政务云相关安全标准，为柳州政务云平台提供安全防护，并提供安全服务，保障政务云平台的正常运行。

4.项目服务期限：

云平台试运行满1个月并通过初验后，开始计算安全保障与监管服务期，服务期限为三年，如服务期限满后项目未通过终验，则服务期限顺延至终验完成。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务、技术标准等质量必须不低于与采购及响应文件和承诺。

第三条　权力保证

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条　项目建设内容及要求：

按三年期为柳州市政务云提供安全防护和安全服务，内容包括：

为柳州市电子政务云服务平台提供安全防护，对电子政务信息安全分级管理，全网实时监控，提高网络的安全可靠性。建立电子政务安全策略、安全评估和安全管理等机制，实现电子政务基础结构安全、网络层安全、操作系统平台安全和应用平台安全以及应用数据安全。解决云平台的南北向的流量防护，保障数据中心安全。

通过第三方机构提供安全服务、安全运维服务，加强对云平台安全防护体系的运维，保证安全防护的连续性和合规性，保证安全防护水平始终符合相关要求。

具体内容详细《采购需求》

第六条　甲方的职责

1.合同执行过程中甲方项目监督成员有权定期和不定期的核对乙方的作业人员、评估服务情况。乙方不得随意撤换技术人员，否则将视之为违约，按合同相关条款承担违约责任，同时乙方必须按合同有关规定继续履行合同；情节严重者，甲方有权解除合同。

2.甲方有计划地为乙方划定工作范围提供有关资料，并定期和不定期地在工作中实行中进行质量检查和相关合同条款检查，如有违规违约的行为可按有关规定处理。

3.甲方应力所能及的给乙方正常开展工作提供工作和生活便利。

第七条  乙方的职责

1.工作前编制项目实施方案和管理方案，工作完成后编写技术总结，在工作过程中，严格按照项目实施方案的规范、规程、规定、图式等要求作业，确保项目维护服务符合甲方的要求。

2 .乙方必须接受甲方对合同执行的监督检查，并应严格按质量管理方案实施项目管理。对检查发现的问题，乙方必须按甲方下达的书面意见进行整改，否则视之为违约，按合同相关条款承担违约责任，情节严重者，甲方有权解除合同。乙方必须做到安全生产。

3.乙方应自己负责合同执行期间施工人身、设备安全责任。

第八条　付款方式

1.资金性质：一般预算拨款。

2.本合同总价格（以下称为：合同总价）为：（大写）人民币           元整（￥           元）。

3.付款方式：

1、自中标通知书要求签订合同之日起，乙方在10个工作日内提交项目工作计划方案，经甲方审核同意后，待财政预算下达，甲方向乙方至少支付合同款的15%；

2、剩余合同款每年支付一次，从云平台试运行满1个月并通过初验后，开始计算服务之日起算，每满一年由乙方向甲方出具年度运行维护情况报告，甲方向乙方支付该年度服务费用，至服务期满支付完毕（其中，甲方根据履约期内考核最终统计情况，在第三年度合同款支付前按照安全事故考核标准扣款后支付尾款）；

乙方自收到每笔款项之日起 10 个工作日内开具等额正式增值税发票给甲方，乙方未开具发票的，甲方有权拒付余下款项。

具体付款进度以柳州市财政下达的资金为准。

第九条　质量保证金

无。

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方按照投标方案承诺分派相关技术服务人员驻场；

2、免费提供相关培训服务。

3、服务方必须有固定咨询热线。

4、协助主管部门做好设备管理工作，并定期上报评估数据给甲方。

5、接到故障通知后      小时内响应并到达现场，一般故障     小时内解决。重大故障处理时限不超过     小时修复。

第十二条  验收

项目验收分两阶段：

1、第一阶段硬件验收

（1）项目验收主要依据本项目的建设技术要求、验收规范、签订的合同书，以及建设过程中经双方同意增加的书面约定文件，比如经过签署的补充合同、会议纪要或者备忘录等。

（2）乙方按照采购需求和相关技术要求完成柳州市电子政务云平台安全保障监管服务的配套设备安装调试，并且试运行满一个月，方可申请验收。

（3）验收主要以自治区相关技术要求和招标文件定义的相关设备的功能、技术参数和设备性能为标准进行验收。

2、第二阶段服务，分三个年度验收（每年度一次）

该阶段每年度进行一次验收，共为三个年度。每年度验收前，乙方应按照招标文件和合同要求完成服务，并以书面形式向甲方提供当年的服务报告供甲方评估，甲方应及时按规定对服务进行评估验收。

评估验收通过后，双方签署验收证书。

3、乙方应定期上报数据（工作报告）提交给甲方。

4、甲方应当在乙方提交相关验收依据后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单，甲乙双方各执一份。

3、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 五 日内及时予以解决。

第十三条   保密

1、信息传递

在本合同的履行期内，任何一方可以获得与本项目相关的对方的商业秘密，对此双方皆应谨慎地进行披露和接受。

2、保密

获取对方商业秘密的一方仅可将该商业秘密用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的工程技术人员使用。获取对方商业秘密的一方应当采取适当有效的方式保护所获取的商业秘密，不得未经授权使用、传播或公开商业秘密。除非有对方的书面许可，或该信息已被拥有方认为不再是商业秘密，或已在社会上公开，该商业秘密应当在10年内不得对外披露。

3、非竞争

甲、乙双方同意，在本合同实施过程中以及本合同履行完毕后的 20 年内，双方均不得使用在履行本项目过程中得到的对方商业秘密，从事与对方有竞争性的业务，也不得采取任何方式聘用本开发项目中的对方相关技术或管理人员。

4、上述保密义务不适用以下情况

（1）获取该信息一方在对方披露之前，已经知晓该信息；

（2）获取该信息一方可以通过合法渠道获取该信息；

（3）获取该信息一方从第三人处合法获取，并且不承担保密义务；

（4）向第三人披露过的，且第三人不承担保密义务；

（5）独立开发或获取的信息；

（6）法律强制披露；

（7）经披露方书面许可。

5、信息安全

甲、乙双方同意采取相应的安全措施以遵守和履行上述条款所规定的义务。经一方的合理请求，该方可以检查对方所采取的安全措施是否符合上述规定的义务。

第十四条  违约责任

1、乙方所提供的技术标准、服务等质量不合格的，应及时调整，调整不及时的按逾期提供服务 处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方不同意接收的，乙方应按违约款额5%向甲方支付违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

4、乙方在提供服务的期限内，因设计、技术质量、服务标准等缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同付款中扣除，不足另补。

5、其它违约行为按违约款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式     份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）一份、采购代理机构两份，甲方     份，乙方     份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合同附件

服务类

| 1、中标人承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

- 第六章　投标文件格式

- 1. 报价文件：

报价文件

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录：

目    录

（1）开标一览表………………………………………………………………

（2）投标报价明细表…………………………………………………………

（2）保证金证明………………………………………………………………

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）……

（4）中小企业声明函（如有）………………………………………………

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）………………………………………

（6）省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件（如有）…

（1）开标一览表（格式）

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

分标号：

| 序号 | 服务项目名称 | 数量 | 单价（元） | 投标报价（元） | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1项 |  |  |  |
| 投标报价总金额：（大写）人民币 （小写） ￥ 。 |  |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖CA电子签章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价必须包括劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务等其他一切费用。如果投标人在中标并签署合同后，项目实施过程中在本次招标范围出现任何遗漏，均由中标人无偿负责，采购人将不再支付任何费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、企业类型划分为大型、中型、小型、微型四种类型，按投标服务所属企业类型填写。

投标人（CA电子签章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）

日期：    年   月   日

（2）投标报价明细表（格式）

投标报价明细表（格式）

分标号：

| 序号 | 项目名称 | 单位及数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |
| 投标总价：大写 （小写：￥ ） |  |  |  |  |  |
| 服务成果交付时间： |  |  |  |  |  |

注：

1、表中位置不够可以另附页。

2、投标人投标报价应充分考虑设计方案有可能反复调整。

3、投标报价必须包括劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务等其他一切费用。如果投标人在中标并签署合同后，项目实施过程中在本次招标范围出现任何遗漏，均由中标人无偿负责，采购人将不再支付任何费用。

4、请投标人进行详细的投标报价分析。

投标人（CA电子签章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）

日期：     年   月   日

（3）保证金证明（格式）

保证金证明（格式）

进账单或电汇单原件扫描件

投标人（CA电子签章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）

日期：    年   月   日

说明：

1、请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明投标项目编和分标号。汇款人、出票人须填写投标人单位名称，不得填写个人姓名，否则其投标无效。

2、进账单或电汇单原件扫描件务必保持清晰完整，如模糊不清而造成该证明被视为无效或投标无效的，后果由投标人负责。

3、若广西智瀚项目管理咨询有限公司保证金专户在保证金递交规定时间内没有收到投标人足额交纳的投标保证金，其投标无效。

（4）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司       （联合体）参加     （单位名称）的     （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.         （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.         （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（CA电子签章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）

日期：      年    月     日

（5）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（CA电子签章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）

- 日期：      年    月     日

资格证明文件目录：

目    录

（1）法定代表人（或分支机构负责人）身份证明书………………………………………………………

（2）投标声明书………………………………………………………………………………………………

（3）法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书及委托代理人有效身份证件原件扫描件………………

（4）“营业执照”或“事业单位法人证书”副本原件扫描件………………………………………………

（5）政府采购供应商资格信用承诺函，联合体投标时，各方单须独提供………………………………

（6）分标1投标人有效的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（业务种类：互联网数据中心业务）原件扫描件；

（7）联合体投标协议书原件扫描件（如联合体投标必须提供，且联合体投标协议书中须明确小型、微型企业占联合体协议合同总金额的比例不得低于40%，否则投标无效，按第六章格式填写）………

（8）联合投标授权委托书原件扫描件（如联合体投标必须提供，按第六章格式填写）………

（9）投标人如为分支机构投标的，须提供其总公司“营业执照”原件扫描件和总公司对投标人针对本项目的授权书原件扫描件……………………………………………………………………………………………

（1）法定代表人（或分支机构负责人）身份证明书格式：

法定代表人（或分支机构负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （投标人单位名称）  的法定代表人（或分支机构负责人）。

特此证明。

投标人：            （CA电子签章）

时间：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证原件扫描件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证原件扫描件

（背面）

法定代表人（或分支机构负责人）

签名（或加盖CA电子签字章）：

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：柳州市信息化建设管理中心、广西智瀚项目管理咨询有限公司（招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址

。

我         （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（或分支机构负责人），我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方及由本人担任法定代表人（或分支机构负责人）的其他机构最近三年内重大违法记录有：

（如没有则填写“无”）

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（CA电子签章）

法定代表人（或分支机构负责人）签名（或加盖CA电子签字章）

年    月    日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（3）法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书格式：

法定代表人（或分支机构负责人）授权委托书

致：柳州市信息化建设管理中心、广西智瀚项目管理咨询有限公司（采购人名称） ：

我                 （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人（或分支机构负责人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                    法定代表人（或分支机构负责人）签名（或加盖CA电子签字章）：

所在部门职务：                                        职务：

被授权人身份证号码：

投标人（CA电子签章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证原件扫描件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证原件扫描件

（背面）

- 注：此项材料必须以PDF格式上传。

（4）政府采购供应商资格信用承诺函

政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人名称）、（代理机构名称）：

我方自愿参加项目（项目编号：）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

投标人（CA电子签章）：

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）：

日期：       年   月  日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（5）联合体投标协议书（格式）

联合体投标协议书

（甲公司名称）_____________，（乙公司名称）_______________自愿组成联合体,参加___________________项目投标。现就有关事宜订立协议如下：

1.（甲公司名称）为联合体牵头方，（乙公司名称）为联合体成员；

2.联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由牵头方负责与采购人联系。

（2）投标工作由联合体牵头方负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头方代表联合体办理投标事宜，联合体牵头方在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a.联合体牵头方和成员共同与采购人签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

b.联合体牵头方代表联合体成员承担责任和接受采购人的指令，指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜(包括项目价款支付)均由联合体牵头方负责；

c.联合体分工原则：                                     。

（5）投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

（6）有关本次联合投标的其他事宜：

1.如联合体成员中有小型、微型企业的，须按以下要求如实填写小型、微型企业的协议合同金额及所占联合体协议合同总金额的比例不得低于40%，否则投标无效（如不属于此情况的，则不用填写）：

本次联合投标中，       方为小型、微型企业，具体产品详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 小型、微型企业协议合同金额合计 |  |  | 占联合体协议合同总金额的比例 |  |  |

本次联合投标中，       方为小型、微型企业，具体务详情如下：

| 序号 | 服务内容 | 服务具体事项 |  | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  | 小型、微型企业协议合同金额合计 |  | 占联合体协议合同总金额的比例 |  |  |

3.本协议书自签署之日起生效，在上述（4）a所述的合同书规定的期限之后后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头方应将该协议书送交采购人。

甲公司名称：（全称）（盖章）                         乙公司名称：（全称）（盖章）

法定代表人或授权委托人：                             法定代表人或授权委托人：

（签名或盖章）                                             （签名或盖章）

年  月  日                                           年  月  日

联合体授权牵头方协议书（格式）：

（联合体各方名称）________________， __________________，组成联合体，参加__________________________项目的投标活动，现授权（联合体牵头方名称）)_______________________为本投标联合体牵头方，联合体牵头方负责项目的一切组织，协调工作，并授权投标代理人以联合体的名义参加本项目的磋商活动，代理人在投标，开标，评标，合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。

本授权有效期至本次招标有关事务结束止。

被授权方：______________      授权方：

盖章：                                          盖章：

电话：                                          电话：

地址；                                          地址：

年    月    日                                   年    月   日

（注:本协议书需完全注明联合体其它方组成成员）

联合体授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我      （姓名）系_________________________（单位名称）的法定代表人，现授权委托_________________（联合体牵头方的单位名称）的_________（姓名）为联合体全权代表，以_______________________________ （联合体名称：牵头方加成员单位）联合体的名义参加_______________________________(采购人)的__________________________项目的磋商活动。全权代表在开标，评标，合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人；                       性别：                   年龄：

身份证号码:_________  ______________________

单位:______         _______ 部门：______    _____ 职务：______________

联合体成员（盖章）：

联合体成员法定代表人（签名或盖章）：

- 日期：      年     月    日

商务技术文件

（技术部分、资信部分）

项目名称：

项目编号：

分标号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务技术文件（技术部分、资信部分）目录：

目    录

3.1技术部分

（1）投标函…………………………………………………………………………………………………

（2）技术服务响应表…………………………………………………………………………………………

（3）商务响应表……………………………………………………………………………………………

（4）拟投入的设备配置清单………………………………………………………………………………

（5）项目技术方案……………………………………………………………………………………………

（6）项目拟投入人员一览表……………………………………………………………………………

（7）服务承诺方案…………………………………………………………………………………………

（8）选配件、专用耗材、售后服务优惠表………………………………………………………………

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）…………………………………

（10）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）…………………………………………

3.2资信证明文件

（1）拟投入人员相关资质证书扫描件（如有）……………………………………………………………

（2）分标2投标人有效的《网络安全应急服务支撑单位》证明（如有）……………………………

（3）分标2投标人有效的入选中国国家信息安全漏洞库 CNNVD技术支撑单位证明（如有）………

（4）分标2投标人自2019年1月1日以来，承建过同类项目业绩（如有）…………………………

（5）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有）……………………………………………………

3.1技术部分

（1）投标函格式：

投 标 函（格式）

致：柳州市信息化建设管理中心、广西智瀚项目管理咨询有限公司（招标采购单位名称）：

根据贵方为                        项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：           ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人         （投标人名称）提交如下文件：

（1）资格文件；

（2）报价文件；

（3）商务技术文件（技术部分、资信部分）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起      天（日历天）。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：            电话：

传真：               投标人代表姓名            职务：

投标人名称(全称)：

开户银行：                         账号：

投标人（CA电子签章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）

年    月     日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（2）技术服务响应表格式:

分标号：

| - 序号 | - 项目内容 | - 招标文件要求 | - 投标文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据第二章《采购需求》具体内容作出响应、对照招标文件采购需求的要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（CA电子签章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）

年    月    日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（3）商务响应表格式:

分标号：

| 项目 | 采购需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

投标人（CA电子签章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）

年    月    日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（5）拟投入硬件设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名

年    月    日

（6）项目技术方案格式：

项目技术方案

分标号：

投标人按第二章《采购需求》和以下格式要求自行编制，所作的方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，且具备可行性。

统筹的各供应商服务方案（包含但不限于以下格式内容）

| 序号 | 统筹的供应商名称 | 提供的服务方案 | 签订意向协议（意向协议格式自拟）所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（CA电子签章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）

年    月    日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（7）项目拟投入人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

分标号：

| 序号 | 姓名 | 本项目所担任职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（CA电子签章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）：

年    月     日

（8）服务承诺方案格式：

服务承诺方案

分标号：

第1条 对合同条款、付款方式全部予以响应。

第2条 （由投标人按第二章《采购需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。）

备注：以上为服务承诺格式，第1条为投标人必须列明，其余条款投标人可根据实际情况一一列明。

投标人（CA电子签章）：

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）：

年    月    日

（9）选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 选配件、专用耗材 | 优惠内容 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
| … |  |  |  | % |
| n |  |  |  | % |

投标人（CA电子签章）：

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）：

年    月    日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

3.2资信证明文件

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同原件扫描件加盖投标人CA电子签章）

分标号：

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 项目完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（CA电子签章）

法定代表人（或分支机构负责人）或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）

年    月    日