广西鑫润建设项目管理有限公司

招标文件

项目名称：柳州市车联网先导区建设项目（一期）场外无人物流环线场景、大规模互联互通场景及平台建设项目

项目编号：LZZC2021-G1-080087-GXXR

采 购 单 位 ：广西柳州市东城投资开发集团有限公司

采购代理机构：广西鑫润建设项目管理有限公司

2021年9月

目     录

第一章：公开招标公告……………………………………………2

第二章：招标项目采购需求………………………………………5

第三章：投标人须知………………………………………………34

第四章：评标方法及评标标准……………………………………48

第五章：合同主要条款格式………………………………………57

第六章：投标文件格式……………………………………………77

第一章  招标公告

项目概况

柳州市车联网先导区建设项目（一期）场外无人物流环线场景、大规模互联互通场景及平台建设项目的潜在投标人必须通过登录柳州市公共资源交易平台网站(ggzy.liuzhou.gov.cn) 的“交易信息”——“政府采购”——“政采公告”中打开项目的招标公告正文，点击下方的“获取招标文件”按钮，在弹出的界面填写相应的信息，填写信息完毕后点击“获取文件”获取招标文件，并于2021年9月23日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2021-G1-080087-GXXR

项目名称：柳州市车联网先导区建设项目（一期）场外无人物流环线场景、大规模互联互通场景及平台建设项目

预算总金额（元）：63830251.74元（人民币），其中：001分标22273751.74元，002分标41556500.00元。

- 采购需求：（如需进一步了解详细内容，详见附件《采购需求》）

| 分标号 | 采购内容 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | 柳州市车联网先导区建设项目（一期）场外无人物流环线场景建设 | 项 | 1 |
| 002 | 柳州市车联网先导区建设项目（一期）大规模互联互通场景及平台建设 | 项 | 1 |

最高限价（如有）：/

- 合同履行期限：

- 001分标：自签订合同之日起35个日历日内安装调试完毕交付使用（其中自签订合同之日起15个日历日内，基础设备全部到货)。

002分标：自签订合同之日起35个日历日内硬件设备安装调试完毕、软件系统竣工验收交付使用（其中自签订合同之日起15个日历日内，基础设备全部到货)。

本标项（是）接受联合体投标（联合体成员不得超过2家）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件：

1.时间：2021年9月2日至2021年9月9日每天上午9：00至12：00，下午13：00至17：00分止（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：潜在供应商必须通过登录柳州市公共资源交易平台网站(ggzy.liuzhou.gov.cn) 的“交易信息”——“政府采购”——“政采公告”中打开项目的招标公告正文，点击下方的“获取招标文件”按钮，在弹出的界面填写相应的信息，填写信息完毕后点击“获取文件”；

3.方式：潜在供应商在获取招标文件时，企、事业或其它组织应按照其主体资格证明资料上面的名称（如营业执照、事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书等）完整正确填写，自然人应按身份证姓名填写；未按上述地点及方式获取招标文件的供应商，采购代理机构将拒收其投标文件；已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的投标人资格。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年9月23日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅

开标时间：2021年9月23日09:30

开标地点：柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：001分标 5万元，002分标 5 万元。

投标人须按每个分标规定的金额分别于2021年9月23日上午9:30时前将投标保证金以支票、汇票、本票、保函等非现金形式转入到账，开户名称：广西鑫润建设项目管理有限公司，开户银行：柳州银行股份有限公司北站支行，银行账号：70700500000000003266

若为联合体供应商，投标保证金必须由下载本项目采购文件的供应商提交，否则投标无效。

2.投标人应在投标文件提交起止时间内（详见“第三章 投标人须知前附表”），将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

3.信息公告发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn/（广西柳州市政府采购网）、ggzy.liuzhou.gov.cn（柳州市公共资源交易平台）

4.本项目需要落实的政府采购政策：财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库）[2019]18号、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库）[2019]19号等

5.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的要求，对在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

7.注意事项：（1）进入柳州市国际会展中心递交响应文件的供应商代表须佩戴口罩、凭“二码”参加现场开标会：需持有健康码“绿码”，并且出示新型冠状病毒疫苗接种记录（标识）。对于持红、黄码及无疫苗接种记录（标识）人员（有禁忌症除外），原则上不得进入中心。存在有接种禁忌症不能接种新冠病毒疫苗的人员，可凭二级以上公立综合医院（含中医医院）出具的疾病证明，到新冠病毒疫苗接种点经医生现场健康评估，由接种点出具暂不符合接种证明。（注：只接种过一次疫苗的人员也属于疫苗接种人员，符合“二码”条件）。
    （2）为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

8.政府采购监督管理部门：柳州市柳东财政局

联系电话：0772-2671050

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：广西柳州市东城投资开发集团有限公司

地址：柳东新区新柳大道89号企业总部大楼C座

联系方式：刘圣博（0772）2671107

2.采购代理机构信息

名称：广西鑫润建设项目管理有限公司

地址：柳州市东环大道256号万达广场2栋10楼

联系方式：吴艳（0772）2580280

第二章  招标项目采购需求

一、项目概况：

001分标：柳州市车联网先导区建设项目（一期）场外无人物流环线场景建设

（一）场景简介：

结合上汽通用五菱对场外物流应用场景的需求，选取宝骏基地西3门-上汽变速器（约6.9公里），上汽变速器-宝骏基地物流门（约4公里），宝骏基地物流门-宝骏基地西3门（约2公里），共计约12.9公里为部署区域，实现全球首个场外网联协同无人物流运营路段，形成行业创新应用案例。

- （二）建设内容：

车路协同智能基础设施：在柳东新区单向约12.9公里城市道路，建设路口/路段位置35个，立杆位置87处，部署先进的感知设备、通信设备、边缘计算设备等智能网联基础设施，同时根据场景特定需求，提供包括UWB定位系统、地基增强系统等配套设施建设。

1.本项目车路协同智能基础设施（场外无人物流环线场景）方案包括道路智能感知系统、边缘计算系统、C-V2X网联通信系统、UWB定位系统、地基增强系统、道路标识标牌设施等。

2.道路智能感知系统应包括摄像头、激光雷达、交通路口信号采集等智能感知设施部署及传感器标定、系统调优等内容。

3.边缘计算系统应包括路侧边缘计算软硬件设施部署及性能调优等内容。

4.C-V2X通信系统应包括系统需求、功能设计、延时要求和设备选型等内容。

5.UWB定位系统应包括技术方案、设备选型要求等内容。

6.地基增强系统（差分系统）应包括地基增强站设备及其配套，并提供系统。

7.道路标识标牌需按照项目应用情况，实现相应的标识标牌替换或者新设。

8.投标人需细致分析智能网联基础设施功能需求，确保实施方案须具有针对性、可操作性和合理性。

- （三）采购设备清单：

根据项目需求，场外无人物流环线场景采购内容为智能网联设备设施以及包括深化方案、项目实施、系统调试、项目支撑等在内的一体化服务，其中路侧主要设备包括边缘计算单元、RSU、视觉感知摄像机、激光雷达、信号灯采集器、工业交换机、机箱、边缘计算设备、UWB定位系统、地基增强系统等。（详见本章“货物需求一览表”）

（四）其他要求：

1.网络及引电服务要求

投标人提供的服务包括本场景相对应的宝骏基地西3门-上汽变速器（约6.9公里），上汽变速器-宝骏基地物流门（约4公里），宝骏基地物流门-宝骏基地西3门（约2公里），共计约12.9公里，涵盖路口/路段数35处，立杆位置87处点位所对应的网络专线服务及路侧设备的取电服务，具体包括：

（1）17条20Mbps网络专线开通及配置调测，实现与云平台互通；

（2）10条50Mbps网络专线开通及配置调测，实现与云平台互通；

（3）8条100Mbps网络专线开通及配置调测，实现与云平台互通。

（4）5G接入终端35台。

（5）取电涉及道路长度12.9公里，包括点位35个，涉及杆件位置87处。

2.设备到货及规模要求

投标人提交内容包含但不限于以下内容：

（1）中标单位自签订合同之日起35个日历日内安装调试完毕交付使用（其中自签订合同之日起15个日历日内，基础设备全部到货)。

（2）各类设备规模不得低于本招标文件要求的数量，在项目实施过程中，各点位的设备设置方案应以满足智能网联场景应用为根本，在经采购单位及项目相关参与方共同确认后，可以在点位间进行合理优化调整。

3.施工要求

投标人提交的内容包含但不限于以下内容：

应针对本项目施工特点，提供详细完善、科学合理的施工方案(含项目组织机构、施工进度计划、劳动力安排、冬雨季施工技术、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施、工期计划保障应急方案、质量管理及控制措施、风险管理及风险控制措施、环境保护措施、安全文明施工管理措施等)。

4.运维要求

投标人提交的内容包含但不限于以下内容：

包括机构设置方案，项目运行维护保障方案，疫情期间防护措施等，其提供的硬件产品自安装调试验收合格并交付使用，采购方在验收单上签字之日起不少于贰年，质保期内免费维修、保养、更换配件。质保期内，免费定期上门保养（检查、调整）。

002分标：柳州市车联网先导区建设项目（一期）大规模互联互通场景及平台建设

- （一）场景简介

大规模互联互通是在“四跨”测试验证中跨芯片模组、跨通信终端、跨整车、跨安全平台的基础上，引入高精地图和高精定位，并实现从演示到大规模并发测试的转变。在车联网规模化推广应用进程中，建立大规模测试环境，对C-V2X产品和系统在大规模应用场景下进行功能、性能、友好性测试，助力解决产品和系统技术问题，促进C-V2X产业链尽快实现商业化和规模化部署。

选取三门江大桥与曙光大道路口、曙光大道与官塘大道路口、曙光大道与博园大道路口、新柳大道与博园大道路口、三门江大桥与新柳大道路口全长约18.1公里承接大规模及新四跨测试活动。

- （二）建设内容

本场景拟定道路的智能网联基础设施建设。具体为三门江大桥与曙光大道路口-曙光大道与官塘大道路口-曙光大道与博园大道路口-新柳大道与博园大道路口-三门江大桥与新柳大道路口路段全长约18.1公里网联化升级改造，涵盖车路协同50个点位，立杆位置94处，部署先进的智能感知设备、网联通信设备、边缘计算设备等车路协同基础设施及实施，具体包括：

1.本项目车路协同智能基础设施（大规模互联互通场景）方案包括道路智能感知系统、边缘计算系统、C-V2X网联通信系统、地基增强系统、道路标识标牌设施等。

2.道路智能感知系统应包括摄像头、激光雷达、交通路口信号采集等智能感知设施部署及传感器标定、系统调优等内容。

3.边缘计算系统应包括路侧边缘计算软硬件设施部署及性能调优等内容。

4.C-V2X网联通信系统应包括网联设备部署、功能设计、延时要求和设备选型等内容。

5.地基增强系统（差分系统）包括地基增强站设备及其配套，部署解算平台并提供精准位置服务。

6.道路标识标牌需按照项目应用情况，实现相应的标识标牌替换或者新设。

7.投标人需细致分析车路协同智能基础设施功能需求，车路协同智能基础方案须具有针对性、可操作性和合理性。

- （三）采购设备清单

1、根据项目需求，大规模互联互通场景采购内容为智能网联设备设施以及含深化方案、项目实施、系统调试、项目支撑等在内的一体化服务，其中路侧主要采购设备包括摄像头、激光雷达、RSU、边缘计算单元(MEC)、信号控制机、接入工业交换机、汇聚工业交换机、气象站、地基增强系统等。（详见本章“货物需求一览表”）

- 2、平台系统简介

本次项目平台建设内容包括基础服务平台、高精度地图及定位服务平台、智能网联测试监管平台。其中基础服务平台可实现与车载单元（OBU）、路侧单元（RSU）、路侧边缘计算单元（MEC）协同与配合，形成逻辑协同、物理分散的车路协同服务系统，其架构主要由数据资源层、应用系统层、信息服务层构成，提供包括统一接入、数据管理、地图数据服务、设备管理、安全管理、消息转发等多种功能，是车联网应用基础平台。高精度地图及定位服务实现包括场外无人物流环线、大规模互联互通、城市物流配送在内三个场景所对应的高精度地图采集、制作、解算、处理、三维建模、地图服务、地图发布、高精度定位解算等多项功能，实现基础GIS及位置服务。智能网联测试监管平台主要用于道路测试相关流程的审批、测试数据监管和数据分析等事项。（详见本章“货物需求一览表”）

（四）其他要求：

1、网络及引电服务要求

投标人提提供的服务包括本场景相对应的三门江大桥与曙光大道路口、曙光大道与官塘大道路口、曙光大道与博园大道路口、新柳大道与博园大道路口、三门江大桥与新柳大道路口全长约18.1公里，涵盖路口/路段数50处，立杆位置94处点位所对应的网络专线服务及路侧设备的取电服务，具体包括：

（1）38条20Mbps网络专线开通及配置调测，实现与云平台互通；

（2）5条50Mbps网络专线开通及配置调测，实现与云平台互通；

（3）7条100Mbps网络专线开通及配置调测，实现与云平台互通；

（4）提供1条1Gbps上云互通专线开通及配置调测，实现与云平台互通。

（5）5G接入终端50台。

（6）取电涉及道路长度18.1公里，包括点位50个，涉及杆件位置94处。

2、设备到货及规模要求

投标人提交的内容包含但不限于以下内容：

（1）中标单位自签订合同之日起35个日历日内硬件设备安装调试完毕、软件系统竣工验收交付使用（其中自签订合同之日起15个日历日内，基础设备全部到货)

（2）各类设备规模不得低于本招标文件要求的数量，在项目实施过程中，各点位的设备设置方案应以满足智能网联场景应用为根本，在经采购单位及项目相关参与方共同确认后，可以在点位间进行合理优化调整。

3、施工要求

投标人提交的内容包含但不限于以下内容：

应针对本项目施工特点，提供详细完善、科学合理的的施工方案(含项目组织机构、施工进度计划、劳动力安排、冬雨季施工技术、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施、工期计划保障应急方案、质量管理及控制措施、风险管理及风险控制措施、环境保护措施、安全文明施工管理措施等)。

4、运维要求

投标人提交的内容包含但不限于以下内容：

包括机构设置方案，项目运行维护保障方案，疫情期间防护措施等，其提供的硬件产品自安装调试验收合格并交付使用之日起不少于 贰 年，质保期内免费维修、保养、更换配件。质保期内，免费定期上门保养（检查、调整）；软件系统自项目竣工验收合格之日起不少贰年免费运维。

二、货物需求一览表：

说明：

1、本一览表的技术参数，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于本招标技术参数性能（配置）要求；

2、凡在“技术参数”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

3、本项目不接受进口产品，相关规定按《政府采购进口产品管理办法》财库[2007]119号文、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》财办库[2008]248号文执行。

4、若采购货物属于节能产品政府采购品目清单范围的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，品目清单请从中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询下载，有属于政府强制节能产品的，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，加盖供应商公章），否则其响应无效。

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001分标：柳州市车联网先导区建设项目（一期）场外无人物流环线场景建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）智能网联路侧设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 技术参数 |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 摄像头 |  |  | ① 基本参数要求： a)不低于400万像素 b)传感器类型至少1/1.8英寸CMOS；镜头标配10mm～50mm变焦镜头； c)图像分辨率2688×1520（不包含OSD黑边）； d)视频分辨率4M(2688×1520)/1080P(1920×1080)/UXGA(1600×1200) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288)； e)视频帧率最大支持25fps； f)默认主码流(2688×1520@25fps)，辅码流((704×576@25fps)；校时功能支持，NTP校时； ② 系统功能要求 a)视频压缩标准MJPEG；H.264；H.265；图片合成支持1、2、3、4张图片合成； b)OSD信息叠加时间；地点（通道地址）；车道信息（车道号、车道方向）； c)车牌信息（车牌及颜色）；车速；车长（线圈模式）；车身颜色；车标；车系；车辆类型； d)违法信息（违法事件名称及违法代码）； e)属性信息（非机动车属性、人体属性、人脸属性）； f)存储功能FTP；TF卡（最大支持256GB@Class10）； g)推荐使用颗粒MLC及以上；自动注册支持；补光灯数量3颗（暖光LED频闪灯，亮度可调）； h)宽动态至少96dB； i)目标检测支持机动车、非机动车、行人；人脸检测支持非机动车驾驶员、行人人脸检测并抠人脸小图；流量检测支持按车道和时段进行车辆流量、平均速度、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计，且支持表格导出展示； j)交通事件支持对逆行、行人、违法停车、交通拥堵等事件进行抓拍、短录像并进行报警； ③ 电气性能要求： a)电功耗≤18W(下挂灯功耗≤10W)； b)防护等级IP66； c)供电方式DC12V±10%； d)工作温度-40℃~+65℃； e)工作湿度10%~90%； 应具备开放架构，摄像机的数据输出和管控不依赖特定平台或软件，必须能够向第三方平台提供直连接口。 |  | 90 | 台 |
| 2 | 激光雷达 |  |  | a)激光波长：905nm b)安全等级：Class I (eye safety) c)探测距离：≥90m@10%反射体，≥130m@20%反射体 d)视场角：水平FOV≥80°；仰俯FOV≥25° e)定位误差：≤2cm f)角分辨率：≤0.05° g)点云密度：240000点/帧，优于64线 h)点云延迟：≤2ms i)时钟同步：IEEE1588-2008（PTPv2），PPS (Pulse Per Second), GPS (PPS+UTC) j)平均无故障时间(MTBF)：≥20000小时（7x24x全天候） k)工作温度：-40°～+85° l)防护等级：IP67 m)电压功耗：10～15VDC，标准12瓦 应具备开放架构，摄像机的数据输出和管控不依赖特定平台或软件，必须能够向第三方平台提供直连接口。 |  | 88 | 台 |
| 3 | ▲RSU |  |  | ① 功能要求： a)内置集成WiFi：支持IEEE802.11b/g/n协议，工作频段：2.4GHz； b)内置集成4G LTE：采用LTE 3GPP Rel.11 技术。 ★c)定位：支持GPS/北斗双模模块，数据更新速率10Hz； ★d)通讯能力：通信距离＞500米； e)功能接口：不低于1路RJ45网络通信接口兼容POE供电，通信速率不低于100Mbps；内置不低于2个RS232接口、1个USB接口；2路CAN总线； f)支撑V2I服务：覆盖范围超过500米； ★g) LTE-V通信：频率范围：5.905～5.925GHz可调；工作带宽：10MHz；峰值速率：>15Mbps；发送功率： 最大23dBm±2dB；传导接收灵敏度：-97dBm；通道：1发2收。 h)提供信号机接口，实时接收信号机状态； i)感知设施接入：视频、微波等多种检测接口； j)交通分析管理：支持交通状态分析，远程监控，交通事件发布； ★k)设备应用层采用 T/CSAE 53-2020数据标准； ②电气要求 a)供电电压：采用POE供电；功率：＜50W b) 防护等级不低于IP65。 ③其他要求 根据车联网（LTE-V）标准的演进，保证3年内适时并优先对已部署的RSU设备升级迭代。RSU设备必须具备开放架构，其数据输出和管控不依赖特定的平台或软件，必须能够向第三方平台提供直连接口。 |  | 36 | 个 |
| 4 | ▲MEC |  |  | ★a)具备边缘AI计算，在不足30W的功耗下支持不低于16 TOPS AI 算力，支持32路1080高清视频解码与6路编码。支持NTP时钟同步。 b)适用于激光雷达与视频数据的融合分析。 ★c)支持2种工作环温-40~65℃/湿度5%~95%以及 -40~55℃/湿度5%~95%； ★d)支持IP40防护等级。 e)支持实现对大规模部署的远程监控和管理。 f)支持有线网络、wifi、zigbee、4G、5G等多种网络模式全方位覆盖多种应用场景；适配众多边缘端AI应用； ★g)算力：≥16 TOPS h)GPU：≥384-core NVIDIA Volta™ GPU with 48 Tensor Cores i)CPU：≥6-core NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64-bit CPU 6MB L2 + 4MB L3 j)内存：≥8 GB 128-bit LPDDR4x 51.2GB/s ★k)存储空间：≥12 GB eMMC 5.1 l)电源：25-30W，支持电源端子、DC、POE m)视频编码：2x464MP/sec；2x 4K @ 30 (HEVC)；6x 1080p @ 60 (HEVC) n)视频解码：2x690MP/sec；2x 4K @ 60 (HEVC)；12x 1080p @ 60 (HEVC)；32x 1080p @ 30 (HEVC) o)视频输出：1x HDMI2.0 p)有线网口：1x RJ45 GBE网口w/ POE PD符合802.3at q)USB口：2*USB2.0 (1*USB2.0 for recovery) + 2*USB3.0 r)无线网口：支持4G/5G/WIFI/Zigbee模组 s)支持扩充IO接口：1x CAN port (D-sub)，8组DIO t)环境适配：支持防抖动算法和大温差环境下的数据存储，工作环温-40～55℃/湿度5%~95% u）MEC设备必须具备开放能力，提供SDK助力开发者、服务于开发者基于MEC边缘计算能力开发智能应用，支持Caffe、TensorFlow等主流AI框架；支持OpenCV、MXNet、Keras、PyTorch、MNN等主流第三方库，相应硬件厂商需要提供开发者资源，算法迁移支持。 MEC设备必须具备开放架构，其数据输出和管控不依赖特定的平台或软件，必须能够向第三方平台提供直连接口；提供原生算法原厂对本项目提供的承诺函：根据未来3年业主方对融合感知算法能力要求的提高，保证3年内适时并优先对项目已部署的MEC设备进行算法升级迭代。 |  | 90 | 台 |
| 5 | 信号控制机(含机柜、基础底座)/ 信号采集板 |  |  | 需支撑在已经具备红绿灯的路口采用通过协议对接、替换信号机、设置信号机学习终端等方式，实时采集该路口信号机状态信息，并可通过智能路侧终端将信号灯数据广播出来。 交通信号控制机整机：相关技术要求：符合GA/T 1743-2020《道路交通信号控制机信息发布接口规范》要求。 ##### 交通信号采集器：可以有效获取任何厂家的当前路口相位运行状态，在非感应或一些智能优化前提下，可准确告知车内信号灯产品各行车动向剩余相位时间，并保证实时每秒更新 a)处理能力：最大支持44路输入，网络通讯支持10Hz，485通讯支持1Hz，倒计时学习精度为1秒 b)供电条件：AC220V±15%，50Hz±2 c)功率：<=20W d)工作温度： -40°C ~ +80℃ e)工作湿度：<=95%rh f)壳体尺寸：440mm*160mm*45mm g)接口类型：1个RJ45网口，1个485串口，1个232串口 h)倒计时学习内容描述：相位ID，相位当前灯色ID，相位周期，相位灯色时间。 |  | 13 | 个 |
| 6 | 信号定位设备（UWB） |  |  | 高精度UWB定位网络是专门为解决RTK补盲场景设计的一套高精度定位系统。定位信号采用符合IEEE802.15.4z协议规范的IR-UWB无线信号 a)工作频率 6-8.5 GHz b)信道带宽 500/800 MHz c)射频输出阻抗 50ohm d)最大发送功率 12 dBm e)链路预算（PER=10%） 100 dB f)定位精度 CEP68<10cm g)动态定位延时 <10ms h)定位数据时间戳精度 <1us |  | 20 | 个 |
| 7 | 信号定位设备（uwb的车载融合终端） |  |  | UWB 高精度系统采用场端同步、终端解算的方案，终端接收空口 UWB 信标报文实现高精度定位。高精度、无 延迟、终端容量可不受限，可与 RTK 无缝切换。终端由 RTK 切换至UWB定位系 统，输出格式应保持与 RTK 一致，用户接口无差别；当同时有 RTK 和UWB覆盖 时，终端根据各自系统的置信度融合输出最优定位坐标 a)工作频率 6-8.5 GHz b)信道带宽 500/800 MHz c)射频输出阻抗 50ohm d)最大发送功率 12 dBm e)链路预算（PER=10%） 100 dB f)定位精度 CEP68<10cm |  | 30 | 个 |
| 8 | 信号定位设备（地基增强系统） |  |  | ##### ①地基增强系统（CORS站） 设备能够全面跟踪BDS（含北斗全球信号）、GPS、GLO、Galileo、QZSS等卫星信号。设备应深度融合抗干扰算法、多路径抑制技术和高精度位置服务，可以出色完成各类卫星数据采集工作，和精准感知高精度位置 a)水平：8 mm+0.5 ppm (RMS) b)高程：15 mm+1 ppm (RMS) c)授时精度：<20ns(RMS) d)卫星观测数据采样、发运时间间隔：≤1s e)卫星观测数据推送时延：≤20ms； f)工作电压：220V±30%AC； g)工作温度：-20℃～55℃； h)相对湿度：5%～95% ##### ②播发平台 高精度北斗播发系统，提供基准站点管理、数据采集、数据编解码、数据计算及分发功能。支持接入基准站点的原始观测数据。可将数据分发，用于后续差分数据的播发。可将数据写入数据存储模块；支持基站管理、用户管理。部署方式支持单机部署，支持分布式部署；随着基准站点数量和差分账号数量的增长，可以水平扩展服务器资源，不需改变系统架构 a)性能指标：平台具备接入200+基站，1万差分账号并发的能力 b)数据播发：具备对外播发BDS、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS五大卫星系统的能力，支持按需配置播发内容。 c)系统架构：系统采用B/S架构，即支持单机部署，也支持分部署部署；随着基准站点数量和差分账号数量的增长，只需要水平扩展服务器资源而无需改变系统架构。 d)运维排障：完善的运维排障体系，支持查看差分账号的实时位置、定位状态，支持查看差分账号与平台的交互日志等，用于快速排障。 e)统计报表：支持查看差分账号、基准站点的日报统计，快速掌握服务的整体使用情况。 f)服务覆盖：针对单个站点，支持覆盖基准站点周边15KM（半径）的范围。 g)API接口：提供API接口，支持集成开发 |  | 1 | 个 |
| 9 | 信号定位设备（GNSS车载终端RTK+IMU） |  |  | 融合多种定位技术的车载后装定位终端，实现稳定可靠的厘米级高精度定位。采用BDS、GPS、GLONASS多系统智能融合定位方案，并采用自主研发的北斗差分定位和组合导航定位技术，使用自有的卫星定位技术和组合导航技术，保证了各种综合路况下的精度 a）支持双频多星，BDS\GPS\GLONASS\Galileo 多个系统；  b）内置 4G 全网通通信模块；  c）支持 CAN、RS232 数据接口；  d）10~36V 宽电压工作，典型工作电压 12V/24V；  e）紧凑型机身，尺寸不大于112.5 mm x87.3mm x 23.1mm f）定位精度 10CM(RMS)； g）速度精度 最优：0.1m/s（RMS） h）加速度精度 最优：0.2m/s2（RMS） i）数据通信 j）SD卡大容量接口 k）高性能惯导 l）快速在线标定 m）安装适应强 信号定位设备数据输出格式应能支持csv格式。 |  | 30 | 个 |
| 10 | 时钟校准服务器（NTP时钟服务器） |  |  | a）授时模块:支持单/多模北斗授时,支持单/多模GPS授时 b）授时精度:<1us c）授时误差:小于等于5ms/1年 d）授时精度:<=1.5ms e）NTP请求量:>=14000次/s f）协议支持:NTP：V1/V2/V3/V4、SNTP、SNMP、UDP、Telnet、IP、TCP g）用户容量:>=4W h）加密协议:MD5&证书 |  | 1 | 个 |
| 11 | 接入交换机 |  |  | 不少于8个千兆电口，不少于2个千兆SFP端口，网管、环网交换机，配不少于2个LP光模块，9.6～60VDC电压输入，-40～+75度工作温度，3路冗余电源输入，导轨安装。 |  | 74 | 台 |
| 12 | 汇聚交换机 |  |  | 不少于8个千兆电口，不少于4个千兆SFP端口，三层路由协议，支持1588同步时钟协议，网管、环网交换机，配不少于4个LP光模块，9.6～60VDC电压输入，-40～+75度工作温度，4路冗余电源输入，导轨安装，支持2条现场手拉手光纤接入，2个上联光口支持长距离环网配置。 |  | 24 | 台 |
| 13 | 抱杆箱 |  |  | 箱体外部尺寸600x400x200mm，内部有效空间尺寸为500x300x190mm； 箱体采用1.2mm厚Q235B冷轧钢板，背部连接件2mm厚，高亮度白色，定制印刷蓝字（用户提供文字、logo内容）； 2个过滤网进风道、2个出风道，可选项安装抽风扇 箱体采用无缝焊接，经过脱脂、酸洗、钝化（防锈）、磷化后再烤制专业户外塑粉，背梁、门铰链及连接件采用304不锈钢或铝合金； 具备安装门磁开关/开箱报警等电器配置条件； 随配2块窄安装板和1块宽安装板，可平放或背装。 IP55级别防水防尘 |  | 87 | 个 |
| 14 | 落地机柜 |  |  | 19英寸标准室外落地机柜，20KA B级防雷器×1，8孔PDU，单孔最大10A。 |  | 24 | 个 |
| （二）外场配套辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6.5米高、臂长4米L杆 |  |  | 材质：Q235B优质钢材； 工艺：热镀锌、喷塑处理； 主杆：高6.5米（八棱锥杆）上口径Φ200mm、下口径250mm、壁厚6.0mm；支臂：长4米、小口径Φ75mm、大口径150，壁厚6.0mm；含法兰盘和预埋基础件； |  | 4 | 根 |
| 2 | 6.5米高、臂长8米L杆 |  |  | 材质：Q235B优质钢材； 工艺：热镀锌、喷塑处理； 主杆：高6.5米（八棱锥杆）上口径Φ200mm、下口径250mm、壁厚6.0mm；支臂：长8米、小口径Φ75mm、大口径150，壁厚6.0mm；含法兰盘和预埋基础件 |  | 7 | 根 |
| 3 | 6.5米高、臂长9米L杆 |  |  | 材质：Q235B优质钢材； 工艺：热镀锌、喷塑处理； 主杆：高6.5米（八棱锥杆）上口径Φ300mm、下口径400mm、壁厚10.0mm；支臂：9米、小口径Φ100mm、大口径250，壁厚6.0mm；含法兰盘和预埋基础件 |  | 29 | 根 |
| 4 | 6.5米高、臂长12米L杆 |  |  | 材质：Q235B优质钢材； 工艺：热镀锌、喷塑处理； 主杆：高6.5米（八棱锥杆）上口径Φ300mm、下口径400mm、壁厚10.0mm；支臂：长12米、小口径Φ100mm、大口径250，壁厚6.0mm；含法兰盘和预埋基础件 |  | 19 | 根 |
| 5 | 6.5米高、臂长4米+4米T杆 |  |  | 材质：Q235B优质钢材； 工艺：热镀锌、喷塑处理； 主杆：高6.5米（八棱锥杆）上口径Φ200mm、下口径250mm、壁厚6.0mm；支臂：长4米+4米、小口径Φ75mm、大口径150，壁厚6.0mm；含法兰盘和预埋基础件； |  | 10 | 根 |
| 6 | 6.5米高、臂长8米+4米T杆 |  |  | 材质：Q235B优质钢材； 工艺：热镀锌、喷塑处理； 主杆：高6.5米（八棱锥杆）上口径Φ200mm、下口径250mm、壁厚6.0mm；支臂：长8米+4米、小口径Φ75mm、大口径150，壁厚6.0mm；含法兰盘和预埋基础件 |  | 8 | 根 |
| 7 | 6.5米高、臂长8米+8米T杆 |  |  | 材质：Q235B优质钢材； 工艺：热镀锌、喷塑处理； 主杆：高6.5米（八棱锥8米、小口径Φ75mm、大口径150，壁厚6.0mm；含法兰盘和预埋基础件 |  | 10 | 根 |
| 8 | 配件 |  |  | 包括现场高可用度电源系统 1、箱体外部尺寸600x500x200mm， 2、内部有效空间尺寸为500x400x190mm； 3、箱体采用1.2mm厚Q235B冷轧钢板，定制印刷车路协同蓝字（用户提供文字、logo内容）； 4、2个过滤网进风道、2个出风道，安装温控排风扇、IP55级别防水防尘; 5、具备安装门磁开关/开箱报警等电器配置条件；随配2块窄安装板和1块宽安装板，可平放或背装，支持引出5G通信天线。 6、配1路智能重合闸断路器，断电恢复后自动重合，配置220VAC交流防雷器。 7、配置2路宽温工业级开关电源，输入220VAC，输出12VDC，≥8A能力，具备状态开关量输出能力。 7、配自动多路电源选择器，支持3路直流开关电源输入、1路直流电源自动选择输出，实现1+2电源备份支持能力，内置60Vx1500W防雷器。 8、配工业级直流UPS，内置磷酸铁锂后备电池，可充放电次数≥1000次，支持在线模式，电池容量支持55W*4.3AH配置，输入、输出端都具备1300W内置防雷器。 9、配置电源管理控制模块，支持8路开关量采集、8路电源继电器控制输出，百兆以太网远程管理接口，可采集交换机故障报警输出、开关电源状态故障输出信号，可远程冷起立杆摄像机/雷达、交换机、MEC等设备。 |  | 87 | 套 |
| 9 | 道路标识标牌 |  |  | 道路标识标牌替换改造： 1.指路标识根据路段的运行速度进行调整； 2.设置在空间受限的区域时，如果采用柱式标志可采用最小值。 3.指示标志的直径（或短边边长）5mx3.5m； 4.包含基础及杆件整套。 |  | 1 | 套 |
| 10 | 网线 |  |  | 国标六类屏蔽双绞线 |  | 3.5 | 千米 |
| 11 | 辅材 |  |  | 含水晶头、胶带、扎带、标签、其他零星线缆等 |  | 1 | 宗 |
| （三）传输专网及引电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专线租用 |  |  | （一年期费用） |  | 1 | 项 |
| 1.1 | 20Mbps专线 |  |  | 1、提供 20M 有线专网，保障前端设备信息采集、车路消息交互和图像回传等； 2、传输时延<15ms； 3、延时抖动<15ms； 4、丢包率<0.01%； 5、光纤符合 ITU-TG.652 标准。 |  | 17 | 条 |
| 1.2 | 50Mbps专线 |  |  | 1、提供 50M 有线专网，保障前端设备信息采集、车路消息交互和图像回传等； 2、传输时延<15ms； 3、延时抖动<15ms； 4、丢包率<0.01%； 5、光纤符合 ITU-TG.652 标准。 |  | 10 | 条 |
| 1.3 | 100Mbps专线 |  |  | 1、提供 100M 有线专网，保障前端设备信息采集、告警通知和图像回传等； 2、传输时延<15ms； 3、延时抖动<15ms； 4、丢包率<0.01%； 5、光纤符合 ITU-TG.652 标准。 |  | 8 | 条 |
| 2 | 5G接入终端 |  |  | CPE（含5G流量卡） 1、WAN：3GPP Release 15 2、LAN：IEEE 802.3/802.3u 3、WLAN：IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax 4、5G工作频段：N41/77/78 5、LTE工作频段：B1/3/5/7/8/18/19/20/28/32/34/38/39/40/41/42/43 6、WLAN工作频段：2.422GHz~2.482GHz（5-13ch），5.170GHz~5.835GHz，（W52,W53,256,258） 7、DL MIMO频段：5G 4×4：n77/78 8、LTE 4×4：B1/3/7/38/39/40/41/42/43 9、LTE 2×2：B5/8/18/19/20/28/32/34 10、UL MIMO频段：N77/78 11、天线：内置5G/LTE主集天线 12、内置5G/LTE分集天线 13、内置WLAN 2.4GHz和5GHz天线 14、5G最大发射功率：N77/78:23 dBm+2.7/-3.7dB 15、LTE最大发射频率： B1/3/5/7/8/18/19/20/28/32/34/38/39/40/41/42/43:23dBm+2.7/-2.7dB 16、集成SIM流量卡，含流量套餐（不低于12G/年） |  | 35 | 台 |
| 3 | 设备引电 |  |  | 2.5mm²主接入电缆 |  | 8.75 | 千米 |
| （四）安装、调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 感知设备安装 |  |  | 针对摄像机和雷达外场设备的安装，调试，以及设备标定与校准 |  | 178 | 套 |
| 2 | 设备标定 |  |  | 针对摄像机和雷达外场设备标定 |  | 178 | 套 |
| 3 | 杆件安装及辅材 |  |  |  |  | 1 | 宗 |
| 4 | 新建SSK手孔及管道 |  |  | 含接线井、埋管、钢管辅料、清理垃圾等 |  | 1 | 宗 |
| 5 | 布线/接线/系统调试 |  |  | 穿线、接线、设备上电调试、系统联调、验收 |  | 1 | 宗 |
| （五）外场土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接地网 |  |  | 国标1*6mm地线、降租剂及接地施工,满足联合接地电阻不大于1Ω |  | 87 | 个 |
| 2 | 基础施工 |  |  | 基础大小尺寸：1500mm×1500mm×1800mm，包含杆件的吊装、基础开挖、地笼、C25混凝土浇筑、支模、预埋件安装、接地、养护、地面恢复、土石方的开挖回填及外运、垃圾外运（平均19公里）、绿化恢复、抽排水、挂杆机箱安装等。 |  | 87 | 个 |
| 3 | 作业设备租用 |  |  | 登高作业车租用（30天，安装用途） 立杆配送到各点位 |  | 60 | 天 |
| （六）无人驾驶试验区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一）设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清智能全自动抓拍球机 |  |  | 400万；最大分辨率2592×1520； 不少于30倍光学变倍，不少于16倍数字变倍 支持H.265编码，可实现超低码流传输（25帧4M分辨率码流4M，25帧1080P码流2M） 支持2592×1520@30fps、1920×1080@60fps实时视频输出 信噪比不低于55dB 支持隐私遮挡，最低16块区域,可支持8块区域在同一个画面 照度适应范围不小于90dB，支持图像降噪功能 内置红外灯补光 支持AC24V±25%宽电压输入 IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持第三方管理平台接入 支持三码流技术 支持预置点跟踪类型；支持手动跟踪和报警跟踪两种跟踪方式；支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤 支持人脸检测 支持人数统计；支持热度图 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 支持300个预置位 可以按照所设置的预置位完成8条巡航路径 可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟 |  | 23 | 台 |
| 2 | 配电箱 |  |  | 450*580*250mmx1.0mm，丝印公安标志和字样,内含个散热致冷模块、防尘板、层板、汇流排。三角暗锁+防水明锁，箱体符合《外壳防护等级》（GB4208-1993）中的IPX5防水等级要求。 |  | 23 | 套 |
| 3 | 光纤收发器 |  |  | 支持1路10/100M以太网数据在单根光纤上传输 支持IEEE802.3U、IEEE802.3X网络标准 支持10/100Mbps自适应网络信号传输 支持全/半双工 工业级设计，安装简便，即插即用 光纤传输距离默认20km LED状态指示灯显示光端机工作状态 |  | 23 | 对 |
| 4 | 工业交换机 |  |  | 8* 10/100M RJ45电口，,工作温度：-40℃ - 75℃,无风扇设计，支持自然散热,IP40防尘设计，功耗≤12W； |  | 23 | 台 |
| 5 | 空开 |  |  | 220V,16A |  | 46 | 个 |
| 6 | 电源防雷器 |  |  | AC220V前端（摄像机和设备箱）总电源防护； |  | 23 | 个 |
| 7 | 二合一避雷器 |  |  | 摄像机网路信号和电源避雷；电压保护水平≤700V；响应时间＜25ns；铝合金外壳材质；IP20外壳防护等级； |  | 23 | 个 |
| 8 | 防雷排插 |  |  | 220V电源防雷排插；配备电源工作指示、电源开关等；SPD可实现两级防雷保护；工作温度：-25～＋70℃；相对湿度≤95%；具备D级防雷保护等级。 |  | 23 | 个 |
| 9 | 摄像机电源线 |  |  | RVV3*1.5mm² |  | 690 | 米 |
| 10 | 配电箱取电源线 |  |  | RVV3*2.5mm² |  | 2300 | 米 |
| 11 | 网线 |  |  | 超五类非屏蔽网线 |  | 690 | 米 |
| 12 | 光缆 |  |  | 室外单模4芯光纤 |  | 2300 | 米 |
| 13 | 摄像机杆件，臂长5米 |  |  | L型八角立杆高6.5米,材质：Q235碳素结构钢，横杆5米。主杆壁厚≥4mm，横臂壁厚大于等于2.5mm，横臂长度根据现场实际情况进行定制。整体涂抹防锈漆。法兰连接、基础地笼，防锈连接螺栓。 |  | 23 | 套 |
| 14 | 立杆基础 |  |  | 基础地笼，螺栓，混凝土灌注 |  | 23 | 套 |
| 15 | 杆件编码 |  |  | 8位数字编码，不干胶贴膜 |  | 23 | 点 |
| 16 | PVC管32# |  |  | PVC管32# |  | 207 | 米 |
| 17 | PE管32# |  |  | PE管32# |  | 4600 | 米 |
| 18 | 尾纤 |  |  | 尾纤，FC单模，电信级5米 |  | 92 | 根 |
| 19 | 光纤跳线 |  |  | 光纤跳线，FC-FC单模，电信级3米 |  | 23 | 根 |
| 20 | 光纤盒 |  |  | 4口光纤盒 |  | 23 | 个 |
| 21 | 水晶头 |  |  | 水晶头 |  | 92 | 个 |
| 22 | 耦合器 |  |  | 耦合器，FC-FC，电信级 |  | 23 | 个 |
| 23 | 接地线 |  |  | BV铜线16平方（黄绿色） |  | 115 | 米 |
| 24 | 智能电表 |  |  | 国标, 基本电流 40（A） |  | 23 | 个 |
| 二）土建施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土石方基础开挖 |  |  | 1200mm*1200mm*1199mm |  | 39.744 | m3 |
| 2 | C30混凝土 |  |  |  |  | 39.744 | m3 |
| 3 | 道路片石、碎石基层开挖 |  |  | 深50cm，宽39cm |  | 460 | m3 |
| 4 | 槽坑回填 砂砾石 |  |  |  |  | 230 | m3 |
| 5 | 余方弃置（运距:9KM） |  |  |  |  | 230 | m3 |
| 6 | 砖砌接线井 |  |  | 净空尺寸400*400*600，1：2水泥防水砂浆厚19mm，DF中型铸铁井盖 |  | 23 | 座 |
| 7 | 防雷接地角钢 |  |  | 50*50*4.5 1.5米 |  | 46 | 根 |
| 8 | 延伸接地扁铁 |  |  |  |  | 46 | 根 |
| 9 | 扁铁角钢焊接 |  |  | 50*4.0 2.5米 |  | 46 | 处 |
| 10 | 背箱接地引下线安装 |  |  |  |  | 23 | 处 |
| 002分标：柳州市车联网先导区建设项目（一期）大规模互联互通场景及平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 技术参数 |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 摄像头 |  |  | ① 功能指标 - 采用至少1/1.8”高灵敏度传感器，满足星光级监控需求； - 支持停车、逆行、行人、抛洒物、交通事故、交通拥堵、车辆缓行等事件检测； - 支持车流量、车流平均速度、车道占有率、车头时距、车头间距、排队长度、拥堵(拥堵、缓行)检测； - 支持光学透雾，穿透雾霾成像，图像清晰； - 支持光电串接，简化施工和布线； - 支持H.265、SVC可伸缩视频编码算法； - AAC-LC宽频音频编码，支持48KHz音频采样率。 ② 性能指标 - 电源：AC220±20%； 功耗：整机功耗 不高于35W. 加热 不高于12W、风扇不高于2.8W、补光不高于16W；支持防反接、过压/过流保护； 工作环境：-40℃～70℃，10%～90%RH，无冷凝； 防护等级：不低于IP66。 - 网络参数 支持协议：L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UpnP、HTTP、-SNMP、SIP、802.1X、HTTPS、RTMP 等； 支持兼容接入：ONVIF、GB/T28181、IMOS。 - 视频参数 编码协议：支持H.265、H.264、MJPEG； 编码制式：不低于800 万(3840*2160) 25 帧/秒。 - 摄像机参数 成像器件：1/1.8 inch 支持逐行扫描 800 万像素 CMOS 图像传感器； 照度：不低于 0.005lux(F1.2，AGC ON，彩色)； 信噪比：≧52dB； 宽动态：120dB 光学宽动态； 自动光圈控制：P-IRIS。 应具备开放架构，摄像头的数据输出和管控不依赖特定平台或软件，必须能够向第三方平台提供直连接口。 |  | 101 | 台 |
| 2 | 激光雷达 |  |  | 类型一： ① 功能指标： - 在任何光线条件下，具备目标侦测，能分辨出检测目标是行人、二轮车（电动车、摩托车）等； - 检测目标的即时位置信息、即使速度信息，测距能力不小于200米； - 支持与智能路侧终端联动，将检测结果实时主动推送； - 可以与智能路侧终端对接，结合智能路侧系统实现对目标的实时跟踪及轨迹研判，通过智能路侧系统将预警信息推送给智能车载终端。 ② 技术指标： - 线数：128线； - 探测距离：最大支持200米； - 激光安全等级： class1人眼安全； - 防护等级：不低于IP67； - 工作温度：-40°～85° - 支持强抗干扰性； 类型二： ① 基本参数要求 a)线束：等效64线； b)激光波长：905 nm； c)安全级别：人眼安全 Class 1 (IEC60825-1:2014)； d)量程不低于（@100 klx）90 m @ 10% 反射率 130 m @ 20% 反射率 260 m @ 80% 反射率； e)视场不低于（FOV）81.7° (水平) ×25.1° (竖直)； f)距离精度不低于（1σ@ 20m）2 cm¹； g)角度精度不低于（1σ）< 0.05 º； h)光束发散角度不低于0.28°（垂直）x 0.03°（水平）； i)数据率不低于240,000 点/秒（可配置第一回波或最强回波） 480,000 点/秒（双回波）； j)数据延迟 ≤ 2 ms； k)数据网口100 Mbps 以太网接口； l)数据同步IEEE 1588-2008(PTPv2)，PPS(秒脉冲)，GPS(PPS+UTC)； m)视场覆盖率不低于60% @0.1s, 98% @ 0.5 s²工作温度-40˚C~85˚C； n)防护级别 IP67； ② 路口雷达融合处理设备 a)处理器：不低于四核ARM Cortex-A53； b)AI引擎：激光点云专用 AI 加速引擎； c)内存：不低于DDR4，2GB on board DDR4@1200MHz 64bit； d)存储：eMMC，16GB on board； e)电源：12V DC； f)网络接口：1路独立千兆； g)支持设备感知区域内多 LiDAR 点云前融合处理； h)支持最多八分类感知处理； i)支持识别物位置，3D尺寸，速度，运动方向获取； j)支持多物体跟踪； k)支持日志功能； l)支持远程配置管理； m)支持远程实时监控； n)支持固件 OTA 升级。 应具备开放架构，激光雷达的数据输出和管控不依赖特定平台或软件，必须能够向第三方平台提供直连接口。 |  | 43 | 台 |
| 3 | ▲RSU |  |  | 类型一： ① 功能要求： - 提供信号机接口，实时接收信号机状态； - 感知设施接入：视频、微波等多种检测接口； - 交通分析管理：交通状态分析，远程监控，交通事件发布； - ★设备应用层采用 T/CSAE 53-2020数据标准； ② 技术指标: - 内置集成WiFi：支持IEEE802.11b/g/n协议，工作频段：2.4GHz； - 内置集成4G LTE：采用LTE 3GPP Rel.10 技术，支持最大下行速率150Mbps和最大上行速率50Mbps； - ★定位：内置GPS/北斗双模模块，数据更新速率10Hz； - ★通讯能力：通信距离不低于500米； - 功能接口：1路RJ45网络通信接口（LAN#1 100bps，支持网络唤醒）兼容POE供电 - 天线接口：GPS/BD*1，LTE-V*2，LTE*1,WIFI*1； - 电气特性：供电电压：支持POE供电；功率：＜12W； - 支撑V2I服务：覆盖范围超过500米； - LED指示：不低于3个LED指示灯，1个电源指示灯及2个工作状态指示灯； - 防护等级不低于IP65 ★LTE-V通信：频率范围：5.905～5.925GHz可调； RSU设备必须具备开放架构，其数据输出和管控不依赖特定的平台或软件，必须能够向第三方平台提供直连接口。 类型二： - 具备 LTE-V2X PC5 通信能力，能够实现RSU与OBU之间直接通信，满足智能网联汽车多样化业务的通信需求； - 内置集成 WiFi：支持 IEEE802.11b/g/n 协议，工作频段：2.4GHz； - 定位：内置 GPS/北斗双模模块，数据更新速率 10Hz； - 通讯能力：无遮挡情况下直连通信距离不低于600米； - 支持无 GNSS 信号场景下，RSU 和 OBU 之间通过 PC5 空口实现时间同步，实现RSU 和 OBU 的通信； - 功能接口：不低于1路RJ45网络 - 天线接口：GPS/BD*1，LTE-V*2,LTE*1,WIFI*1； - 供电电压：9～30VDC，功率小于 12W； - 支持车速 120Km/h 以上； - 同时接入节点数不少于 200 个； - 热启动时间不高于 30s；冷启动时间不高于 60s； - 防护等级不低于 IP65； - LTE-V 通信：频率范围：5905～5925MHz； - 空口时延：<80ms； - 内置高性能 HSM 芯片，支持国密算法与国际商用密码算法； - 支持定制开发能力，包括 C-V2X 协议栈定制服务和传输调度增强特性； - 对接过 CA 信息安全平台； r）支持接入 CA 信息安全平台； 根据车联网（LTE-V）标准的演进，保证3年内适时并优先对已部署的RSU设备进行芯片级或协议栈升级迭代。RSU设备必须具备开放架构，其数据输出和管控不依赖特定的平台或软件，必须能够向第三方平台提供直连接口。 |  | 37 | 台 |
| 4 | MEC |  |  | ①功能指标 - 支持本地数据处理，提供实时响应； - 支持外接激光雷达、毫米波雷达、超高清摄像头等传感器； - AI算力不低于32TOPS ，具备高级别计算密度、能效和 AI 推理能力； - 支持深度学习、计算机视觉、加速计算、深度估算、路线规划和物体检测； - 具备极强环境适应能力，保证系统长时间稳定可靠运行； - 系统内所有固件均有双镜像备份，故障时可进行系统恢复； - 支持软件、硬件故障检测与告警。 ② 技术指标 - 不低于8核64位ARM，主频≧2.2GHz；512个GPU核； - 网络接口：≧4路独立千兆； - USB接口：不少于USB3.0 x1 ,USB2.0 x1； - 授时同步功能：内置GPS模块，支持GPS同步授时功能； - 串口：不低于RS232 x2， RS485 x1，RS 422 x1； - 防护等级：IP65； - 满载高温： 60度； - 供电电压：10V～36V DC； 运行环境:工作温度：-20°C～60°C;工作湿度：5%～95%；存储温度：-20°C～60°C；存储湿度：5%～95%。 MEC设备必须具备开放能力，提供SDK助力开发者、服务于开发者基于MEC边缘计算能力开发智能应用，支持Caffe、TensorFlow等主流AI框架；支持OpenCV、MXNet、Keras、PyTorch、MNN等主流第三方库，相应硬件厂商需要提供开发者资源，算法迁移支持。 MEC设备必须具备开放架构，其数据输出和管控不依赖特定的平台或软件，必须能够向第三方平台提供直连接口；提供原生算法原厂对本项目提供的承诺函：根据未来3年业主方对融合感知算法能力要求的提高，保证3年内适时并优先对项目已部署的MEC设备进行算法升级迭代。 |  | 101 | 台 |
| 5 | 信号控制机/信号采集板 |  |  | 需支撑在已经具备红绿灯的路口采用通过协议对接、替换信号机、设置信号机学习终端，等方式，实时采集该路口信号机状态信息，并可通过智能路侧终端将信号灯数据广播出来。相关消息需符合GA/T 1743-2020《道路交通信号控制机信息发布接口规范》要求。 ① 功能指标 a)支持接入不大于32路红绿灯信号； b)具备AI深度学习算法，可以自主学习信号机的周期和相位； c)内置集成LTE 4G：支持下行速率能够达到150Mbps和上行速率能够达到50Mbps； d)支持与智能路侧终端及RSU端口进行信息交互，并满足专用定制化协议上报交通信号机状态、周期、相位等网联V2X所需信息； e)持通过网口、RS485、4G网络实时上传信号灯状态； f)支持220V电压检测功能； g)具备系统运行状态、4G通信状态以及交通信号灯检测指示功能； h)支持通过4G网络进行远程设备登录管理功能。 ② 技术指标： a)检测电压范围30V～285V； b)工作电源：AC 100-240V，50±2%Hz； c)最大功耗：小于3W； d)通讯接口：RS485接口1个，百兆以太网接口1个，4G网络接口1个； e)具备时钟同步功能，误差1s以内； f)支持在-20度～70度环境下可以正常工作。 |  | 12 | 台 |
| 6 | 接入工业交换机 |  |  | a)固定端口千兆以太网端口至少应不少于路侧系统需要接入的设备数，至少应不少于4个； b)光接口应不少于2个； c)包转发率≥10Mpps； d)持环网协议（STP/MSTP/RSTP）； e)工作环境温度-40℃到75℃； f)支持防雷。 |  | 101 | 台 |
| 7 | 汇聚工业交换机 |  |  | a)固定端口千兆以太网端口应不少于8个，万兆（千兆/百兆）自适应光接口应不少于4个； b)包转发率≥72Mpps； c)支持环网协议（STP/MSTP/RSTP/G.8032）； d)工作环境温度-40℃到65℃； e)支持防雷。 |  | 28 | 台 |
| 8 | 抱杆机箱 |  |  | 20KA B级防雷器×1，二孔+三孔插座×1，10A空开×4，16A 2P空气开关×1，B级锁，钥匙×4，抱杆安装，支持直径200mm～500mm的圆柱形或八棱锥形杆，根据杆件尺寸订制抱箍 |  | 94 | 个 |
| 9 | 落地机柜 |  |  | 19英寸标准室外落地机柜，20KA B级防雷器×1，8孔PDU，单孔最大10A。 |  | 28 | 个 |
| 10 | 差分定位基站 |  |  | 包含GPS/北斗地基增强站N72主机、扼流圈天线、避雷器、GPS/北斗天线电缆及相关配件；具备与智能路侧终端信息交互的能力，可以与智能路侧终端配合实现路侧V2X差分定位功能 提供设备原厂对本项目提供的承诺函：保证3年内适时并优先对项目已部署的信号定位设备进行算法升级迭代。 |  | 2 | 套 |
| （二）配套及材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线缆RVV2x2.5 |  |  | RVV2*2.5 |  | 5500 | 条 |
| 2 | 网络传输线缆 |  |  | UTP-6 |  | 5500 | 条 |
| 3 | 防雷器 |  |  | 信号电源二合一防雷器 |  | 113 | 个 |
| 4 | 光纤接头盒 |  |  | 光纤接头盒 |  | 101 | 个 |
| 5 | 路口落地机箱基础 |  |  | 落地机箱基础及施工 |  | 28 | 个 |
| 6 | 路口通信机箱基础接地及杆件杆基础接地 |  |  | 落地机箱基础接电级及施工处理 |  | 12 | 个 |
| 7 | 光纤配线架 |  |  | 光纤配线架 |  | 34 | 个 |
| 8 | 塑料管PE75*2 |  |  | 塑料管PE75*2 |  | 1000 | 根 |
| 9 | 立杆基础 |  |  | 杆件立杆基础及施工 |  | 43 | 个 |
| 10 | 6.5米高、臂长4米L杆 |  |  | 材质：Q235B优质钢材； 工艺：热镀锌、喷塑处理； 主杆：高6.5米（八棱锥杆）上口径Φ200mm、下口径250mm、壁厚6.0mm；支臂：长4米、小口径Φ75mm、大口径150，壁厚6.0mm；含法兰盘和预埋基础件； |  | 4 | 根 |
| 11 | 6.5米高、臂长8米L杆 |  |  | 材质：Q235B优质钢材； 工艺：热镀锌、喷塑处理； 主杆：高6.5米（八棱锥杆）上口径Φ200mm、下口径250mm、壁厚6.0mm；支臂：长8米、小口径Φ75mm、大口径150，壁厚6.0mm；含法兰盘和预埋基础件 |  | 11 | 根 |
| 12 | 6.5米高、臂长9米L杆 |  |  | 材质：Q235B优质钢材； 工艺：热镀锌、喷塑处理； 主杆：高6.5米（八棱锥杆）上口径Φ300mm、下口径400mm、壁厚10.0mm；支臂：9米、小口径Φ100mm、大口径250，壁厚6.0mm；含法兰盘和预埋基础件 |  | 12 | 根 |
| 13 | 6.5米高、臂长12米L杆 |  |  | 材质：Q235B优质钢材； 工艺：热镀锌、喷塑处理； 主杆：高6.5米（八棱锥杆）上口径Φ300mm、下口径400mm、壁厚10.0mm；支臂：长12米、小口径Φ100mm、大口径250，壁厚6.0mm；含法兰盘和预埋基础件 |  | 10 | 根 |
| 14 | 6.5米高、臂长16米L杆 |  |  | 材质：Q235B优质钢材； 工艺：热镀锌、喷塑处理； 主杆：高6.5米（八棱锥杆）上口径Φ380mm、下口径450mm、壁厚10.0mm；支臂：长16米、小口径Φ100mm、大口径300，壁厚8.0mm；含法兰盘和预埋基础件 |  | 7 | 根 |
| 15 | 6.5米高、臂长9米+9米T杆 |  |  | 材质：Q235B优质钢材； 工艺：热镀锌、喷塑处理； 主杆：高6.5米（八棱锥杆）上口径Φ300mm、下口径400mm、壁厚10.0mm；支臂：9米+9米、小口径Φ100mm、大口径250，壁厚6.0mm；含法兰盘和预埋基础件 |  | 4 | 根 |
| 16 | 6.5米高、臂长12米+12米T杆 |  |  | 材质：Q235B优质钢材； 工艺：热镀锌、喷塑处理； 主杆：高6.5米（八棱锥杆）上口径Φ300mm、下口径400mm、壁厚10.0mm；支臂：长12米+12米、小口径Φ100mm、大口径250，壁厚6.0mm；含法兰盘和预埋基础件 |  | 1 | 根 |
| 17 | 路灯横臂 |  |  | 横臂长度不低于1.5米 |  | 6 | 根 |
| 18 | 管线穿越 |  |  | 管线过路、穿管 |  | 1200 | 根 |
| 19 | 管井 |  |  | 通信或供电施工所需管井 |  | 60 | 根 |
| （三）传输专网及引电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专线租用 |  |  | （一年期费用） |  | 1 | 项 |
| 1.1 | 20Mbps专线 |  |  | 1、提供 20M 有线专网，保障前端设备信息采集、车路消息交互和图像回传等； 2、传输时延<15ms； 3、延时抖动<15ms； 4、丢包率<0.01%； 5、光纤符合 ITU-TG.652 标准。 |  | 38 | 条 |
| 1.2 | 50Mbps专线 |  |  | 1、提供 50M 有线专网，保障前端设备信息采集、车路消息交互和图像回传等； 2、传输时延<15ms； 3、延时抖动<15ms； 4、丢包率<0.01%； 5、光纤符合 ITU-TG.652 标准。 |  | 5 | 条 |
| 1.3 | 100Mbps专线 |  |  | 1、提供 100M 有线专网，保障前端设备信息采集、告警通知和图像回传等； 2、传输时延<15ms； 3、延时抖动<15ms； 4、丢包率<0.01%； 5、光纤符合 ITU-TG.652 标准。 |  | 7 | 条 |
| 1.4 | 1Gbps专线 |  |  | 1、提供 1Gbps 有线专网，保障上云互联互通等； 2、传输时延<15ms； 3、延时抖动<15ms； 4、丢包率<0.01%； 5、光纤符合 ITU-TG.652 标准。 |  | 1 | 条 |
| 2 | 5G接入终端 |  |  | CPE（含5G流量卡） 1、WAN：3GPP Release 15 2、LAN：IEEE 802.3/802.3u 3、WLAN：IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax 4、5G工作频段：N41/77/78 5、LTE工作频段：B1/3/5/7/8/18/19/20/28/32/34/38/39/40/41/42/43 6、WLAN工作频段：2.422GHz~2.482GHz（5-13ch），5.170GHz~5.835GHz，（W52,W53,256,258） 7、DL MIMO频段：5G 4×4：n77/78 8、LTE 4×4：B1/3/7/38/39/40/41/42/43 9、LTE 2×2：B5/8/18/19/20/28/32/34 10、UL MIMO频段：N77/78 11、天线：内置5G/LTE主集天线 12、内置5G/LTE分集天线 13、内置WLAN 2.4GHz和5GHz天线 14、5G最大发射功率：N77/78:23 dBm+2.7/-3.7dB 15、LTE最大发射频率： B1/3/5/7/8/18/19/20/28/32/34/38/39/40/41/42/43:23dBm+2.7/-2.7dB 16、集成SIM流量卡，含流量套餐（不低于12G/年） |  | 50 | 台 |
| 3 | 设备引电 |  |  | 2.5mm²主接入电缆 |  | 12.5 | 千米 |
| （四）车端及路侧服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装调试 |  |  | 土建施工安装调试。供电调试、供网调试、测试等 |  | 1 | 项 |
| 2 | 感知调试 |  |  | 摄像机调试标定、激光雷达调试标定、感知融合、目标列标融合 |  | 101 | 项 |
| （五）破路及土方开挖工程量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥路面破复 |  |  |  |  | 3.5 | 千米 |
| （六）软硬件平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一）平台所需硬件设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 负载均衡服务器 |  |  | 1. 2U机架式服务器； 2. CPU(vCore):8; 系统盘(GB）:100; 3. 配置32GB DDR4 2933MHz内存； 4. 配置2块600GB 2.5寸 10K SAS硬盘； 5. 配置2G缓存的RAID卡，支持Raid 0,1,5,6,10,50,60级别；配置2个交流电源 6. 配置4个万兆光口（满配多模光模块），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，等网络高级特性； 7.服务器提供3年维保服务； | 2 | 台 |
| 2 |  | V2X 服务器 |  |  | 1. 2U机架式服务器； 2. CPU(vCore):8; 系统盘(GB）:100; 3. 配置1*32GB DDR4 2933MHz内存； 4. 配置2块600GB 2.5寸 10K SAS硬盘； 5. 配置2G缓存的RAID卡，支持Raid 0,1,5,6,10,50,60级别；配置2个交流电源 6. 配置4个万兆光口（满配多模光模块），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，等网络高级特性； 7.服务器提供3年维保服务； | 6 | 台 |
| 3 |  | 管理服务器 |  |  | 1、2U机架式服务器； 2、CPU(vCore):8; 系统盘(GB）:100; 3. 配置32GB DDR4 2933MHz内存； 4. 配置2块600GB 2.5寸 10K SAS硬盘； 5. 配置2G缓存的RAID卡，支持Raid 0,1,5,6,10,50,60级别；配置2个交流电源 6. 配置4个万兆光口（满配多模光模块），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，等网络高级特性； 7.服务器提供3年维保服务； | 1 | 台 |
| 4 |  | 地图应用服务 |  |  | 1.硬件要求： （1）硬件规格：裸金属机，CPU(vCore):16; 系统盘(GB）:1000; （2）配置4*32GB DDR4 2933MHz内存； （3） 配置2块600GB 2.5寸 10K SAS硬盘； （4）配置2G缓存的RAID卡，支持Raid 0,1,5,6,10,50,60级别；配置2个交流电源 （5）配置4个万兆光口（满配多模光模块），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，等网络高级特性； （6）服务器提供3年维保服务； 2.功能要求： 具备GIS渲染功能，部署GIS应用服务引擎，提供车联网GIS专题服务，支持LDM应用，提供车联网GIS服务，及后期智慧云控数字孪生仿真可视化应用。 | 3 | 台 |
| 5 |  | 地图数据计算处理 |  |  | 1. 2U机架式服务器； 2. CPU(vCore):8; 系统盘(GB）:100; 3. 配置32GB DDR4 2933MHz内存； 4. 配置2块600GB 2.5寸 10K SAS硬盘； 5. 配置2G缓存的RAID卡，支持Raid 0,1,5,6,10,50,60级别；配置2个交流电源 6. 配置4个万兆光口（满配多模光模块），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，等网络高级特性； 7.windows10 显卡NVIDIA Quadro P620 2G 8.服务器提供3年维保服务； | 3 | 台 |
| 6 |  | 地图数据SSD存储 |  |  | 1. 2U机架式服务器； 2. CPU(vCore):8; 系统盘(GB）:100; 3. 配置32GB DDR4 2933MHz内存； 4. 配置2块600GB 2.5寸 10K SAS硬盘； 5. 配置2G缓存的RAID卡，支持Raid 0,1,5,6,10,50,60级别；配置2个交流电源 6. 配置4个万兆光口（满配多模光模块），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，等网络高级特性； 7.服务器提供3年维保服务； | 8 | 台 |
| 7 |  | 管理端应用服务器 |  |  | 1. 2U机架式服务器； 2. CPU(vCore):8; 系统盘(GB）:100; 3. 配置32GB DDR4 2933MHz内存； 4. 配置2块600GB 2.5寸 10K SAS硬盘； 5. 配置2G缓存的RAID卡，支持Raid 0,1,5,6,10,50,60级别；配置2个交流电源 6. 配置4个万兆光口（满配多模光模块），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，等网络高级特性； 7.服务器提供3年维保服务； | 1 | 台 |
| 8 |  | 移动端应用服务器 |  |  | 1. 2U机架式服务器； 2. CPU(vCore):8; 系统盘(GB）:100; 3. 配置32GB DDR4 2933MHz内存； 4. 配置2块600GB 2.5寸 10K SAS硬盘； 5. 配置2G缓存的RAID卡，支持Raid 0,1,5,6,10,50,60级别，配置2个交流电源 6. 配置4个万兆光口（满配多模光模块），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，等网络高级特性； 7.服务器提供3年维保服务； | 1 | 台 |
| 9 |  | 流媒体服务 |  |  | 1. 2U机架式服务器； 2. CPU(vCore):8; 系统盘(GB）:500; 3. 配置4*32GB DDR4 2933MHz内存； 4. 配置2块600GB 2.5寸 10K SAS硬盘； 5 配置1块GPU加速卡 5. 配置2G缓存的RAID卡，支持Raid 0,1,5,6,10,50,60级别；配置2个交流电源 6. 配置4个万兆光口（满配多模光模块），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，等网络高级特性； 7.服务器提供3年维保服务； | 3 | 台 |
| 10 |  | 存储管理服务器 |  |  | 1、2U机架式服务器； 2、CPU(vCore):8; 系统盘(GB）:100; 3. 配置1*32GB DDR4 2933MHz内存； 4. 配置2块600GB 2.5寸 10K SAS硬盘； 5. 配置2G缓存的RAID卡，支持Raid 0,1,5,6,10,50,60级别；配置2个交流电源 6. 配置4个万兆光口（满配多模光模块），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，等网络高级特性； 7.服务器提供3年维保服务； 8.支持热插拔 | 2 | 台 |
| 11 |  | 云存储设备 |  |  | 处理器：2 * Intel XEON Silver 4210 Processor/2.20 GHz/10C/20T 内存：8* 32GB DDR4 系统盘：2 * 240GB/SSD 6Gb/2.5寸/企业级 缓存盘：4 * 960GB/SATA SSD 6Gb/2.5寸/企业级 数据盘：32*14TB/SATA/7200PRM/3.5寸/企业级 网卡：2 * 光口双万兆以太网（含SFP+模块） 网卡：2 * 双口千兆电口 阵列卡：2*支持raid/直通模式的阵列卡 电源：热插拔冗余电源 导轨：1*上架导轨 | 6 | 台 |
| 12 |  | 分布式存储license |  |  | 1.提供分布式存储系统，提供基于通用服务器组建可弹性扩展的存储功能; 2.主要用于海量文件和海量容量数据存储和管理 3.对外提供S3、FTP、NFS、CIFS等访问接口 4.支持的特性包括：多副本、纠删码、多版本、多租户、配额管理； 5.提供企业级集群管理系统，包含存储集群硬软件的状态监控和故障隔离、集群扩容、部件更换等功能; 6.并提供应用管理界面，支持应用粒度的存储使用情况、善的企业级管理功能。 7.支持跨地域异步复制容灾，且支持应用近端读写功能，最大支持10个数据中心的数据一致性。 | 2240 | TB |
| 13 |  | 万兆交换机 |  |  | 标准1RU 19英寸机架,24个10GE SFP+端口，2个40GE QSFP端口，冗余电源（含24个10G多模光模块，24根5米LC-LC光纤线缆，1根5米40G堆叠铜缆） | 2 | 块 |
| 14 |  | 千兆交换机 |  |  | 48端口，10G上行，含多模光模块，光纤线缆等材料 | 6 | 台 |
| 二）基础信息服务平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础运行软件 |  |  | 1、核心基础功能：实现对V2X设备的网络层、消息层、安全层、核心服务及系统服务 2、系统功能：提供设备管理、检查、及状态监控及启动配置 3、定位功能：提供实时定位数据，系统时钟同步及差分定位功能 4、硬件信息管理功能：提供硬件状态信息查询功能 5、提供信息固化配置功能 6、提供离线日志及在线日志管理功能 |  | 1 | 套 |
| 2 | 动态地图模块 |  |  | 1、提供对可变车道管理功能 2、提供对车道可变限速管理功能 3、提供路侧感知数据功能 4、提供路网数据动态更新、远程下发功能 |  | 1 | 套 |
| 3 | 路侧V2I应用支撑平台 |  |  | 1、提供地图信息本地加载及查询、设置、修改操作功能 2、提供交通信息加载及查询、设置、修改操作功能 3、提供信号灯数据接入及设置功能 |  | 1 | 套 |
| 4 | 路侧数据上传 |  |  | 1、提供设备注册及登录功能 2、提供RSU基础数据上报功能 3、提供交通参与者数据上报功能 4、提供数据地图数据上传功能 5、提供交通信号灯数据上报功能 6、提供交通事件数据上报功能 7、提供对统计信息上报功能 |  | 1 | 套 |
| 5 | 远程交互控制模块 |  |  | 1、提供设备管理的登录、注册、远程控制、远程配置功能 2、提供设备更新管理和软件OTA 3、提供对交通信号灯读取功能 4、提供设备状态上报与远程诊断功能 |  | 1 | 套 |
| 6 | 全息信息感知 |  |  | 1、提供视频感知功能 2、提供激光雷达感知功能 3、提供视频与激光雷达融合功能 4、提供感知目标数据发送功能 |  | 1 | 套 |
| 7 | 基础服务 |  |  | 1、提供网络数据共享功能,包括网联车辆信息、感知信息。 2、提供网络信息发布与管控功能，包括远程发布各类交通事件信息、交通引导信息、气象信息 3、提供用户管理功能，实现对登录系统的用户各类信息管理。 4、提供用户角色管理功能，实现对用户角色管理 5、提供权限管理功能，实现对用户权限管理 6、提供日志管理功能，实现对操作信息管理 7、提供设备基础运维功能，实现对设备基础运维数据管理 8、提供设备监管运维功能，实现对设备运行数据监控管理 9、提供设备优化运维功能，提供设备优化数据 10、提供可扩展功能，通过消息中间件提供处理并发增加 11、提供标识解析功能，通过标识解析识别物理设备实体和算法虚拟对象 |  | 1 | 套 |
| 8 | 智能网联运营监控 |  |  | 1、基于信息服务平台多源数据信息汇聚能力，形成智能网联场景信息资源池，为用户提供综合运营信息监控看板。 |  | 1 | 套 |
| 9 | 智能网联标准场景系统 |  |  | 1、实现合作式智能运输系统 车用通信系统应用层及应用数据交互标准（第一阶段）中除进场支付外的所有应用场景 2、实现合作式智能运输系统 车用通信系统应用层及应用数据交互标准（第二阶段）中感知数据共享、协作式变道、协作式汇入、协作式优先车辆通行应用场景 3、实现变道提醒、匝道汇入提醒、道路交通事件提醒、慢行交通预警、车道级拥堵提醒、特种车辆优先定制化网联应用场景功能 |  | 1 | 套 |
| 10 | 智能网联场景数据管理系统 |  |  | 1、提供对车载端设备与应用算法的运行状态进行实时监控功能 |  | 1 | 套 |
| 11 | 智能网联算法应用管理 |  |  | 1、提供对V2X边缘算法的生命周期管理功能 |  | 1 | 套 |
| 12 | 智能网联路侧数据管理系统 |  |  | 1、提供对路侧感知设备数据及路侧场景数据的管理功能 2、提供路侧设备网联化建模功能 |  | 1 | 套 |
| 13 | 智能网联场景回放及轨迹跟踪系统 |  |  | 1、提供对网联化汽车的管理功能，包括网联场景触发状态 2、提供对网联化汽车网联化建模功能 |  | 1 | 套 |
| 14 | 智能网联交通数据管理软件 |  |  | 1、提供对信号灯控制机对接功能，包括对信号灯相位的解析、状态数据上报、数据存储及管理 2、提供交通事件编辑与发布功能，包括对交通信息的编辑、部署、发布。 |  | 1 | 套 |
| 15 | 智能网联视频监控系统 |  |  | 1、提供路侧设备视频接入功能 2、提供车载视频接入功能 3、提供感知视频接入功能 |  | 1 | 套 |
| 16 | 智能网联全息路口系统 |  |  | 1、提供全息场景展示功能，通过各类图表对交通运行总体态势进行展示 2、提供宏观与微观展示功能，通过宏观三维GIS场景中展现交通场景中的微观精细模型 3、提供动态数据展示功能，通过三维场景动态展示车辆轨迹等数据 4、提供分析结果展示功能，通过对道路基础空间、交通管理对象、运行监测等数据资源进行模型分析并展示 |  | 1 | 套 |
| 17 | 智能网联可视化系统 |  |  | 1、提供网联化车辆时空分布展示功能 2、提供人流量动态展示功能 3、提供视频、交通信号数据展示功能 4、提供交通事件感知展示功能 5、提供V2X信息触发展示功能 6、提供二维三维地图平滑转换功能 |  | 1 | 套 |
| 18 | 车路协调大数据分析系统 |  |  | 1、提供整体展示功能，通过统计图表的形式，将所有的数据在一个界面中整体展示 2、提供分项展示功能，通过整体展示的图表进行分项的展示界面，对统计信息进行详细解读 3、提供一张图展示功能，通过在一张地图上完整的展示所有跟地图有关的数据，可以勾选图层选择需要展示的信息 4、提供专题图展示功能，通过不同的数据类型展示不同的专题图 5、提供够灵活地调取数据进行实时测试场景监视与测试场景回放功能；数据平台底层接口模块实现对接车载端和路侧端的上传数据，并将其结构化存储。 |  | 1 | 套 |
| 19 | 平台登录 |  |  | 1、提供登录页面功能 |  | 1 | 套 |
| 20 | 设备管理 |  |  | 1、提供对OBU、RSU、信号机、雷达、MEC、摄像头、及其他设备的管理功能 2、提供实时监控预览功能 |  | 1 | 套 |
| 21 | 数据接入 |  |  | 1、提供OBU数据、RSU数据、信号机数据、雷达数据、ME数据C、摄像头数据、交换机数据、车载数据、平台数据、网联车辆GPS数据、矢量地图数据接入功能 |  | 1 | 套 |
| 22 | 数据管理 |  |  | 1、提供OBU数据、RSU数据、信号机数据、雷达数据、ME数据C、摄像头数据、交换机数据、车载数据、平台数据管理功能 |  | 1 | 套 |
| 23 | 用户管理 |  |  | 1、提供用户管理功能 |  | 1 | 套 |
| 三）高精度地图及定位服务平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高精度地图服务模块 |  |  | 1、提供高精地图高精度测试、外业调查、质量校验服务 2、提供测绘处理轨迹解算、点云解算、经度校验功能 3、提供自动化图处理噪点消除、要素分类、要素识别对提取功能 4、提供数据编辑、批量处理、检查功能 5、提供三维单体建模、场景搭建功能 6、提供地图发布格式转换、数据校验、UI样式匹配功能 |  | 1 | 套 |
| 2 | 高精度定位服务模块 |  |  | 1、提供对接差分基站设备，从差分基站获取实时的RTCM数据，基于标准数据集格式对其进行打包和序列化，并进行V2X广播，实现亚米级定位功能。 |  | 1 | 套 |
| 四）智能网联测试监管平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础平台模块 |  |  | 为整个平台提供通用的、基础的功能。 |  | 1 | 套 |
| 2 | 数据采集平台模块 |  |  | 测试指标数据、影像数据入口，供后台分析系统及监控展示系统提取分析数据生成测试报告。 |  | 1 | 套 |
| 3 | 流程审批系统模块 |  |  | 审核整个测试流程的申请材料、测试报告并出具通知书等流程。 |  | 1 | 套 |
| 4 | 后台分析系统模块 |  |  | 下发数据采集指标配置，分析车辆指标数据生成测试报告。 |  | 1 | 套 |
| 5 | 监控展示系统模块 |  |  | 以监控大屏直观展示测试车辆轨迹位置、车辆各项指标。 |  | 1 | 套 |
| 6 | 信息化系统集成费 |  |  |  |  | 1 | 项 |
| 二、商务要求表（001至002分标） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本要求 |  |  | 1.投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量及行业标准要求的全新合格产品。相关产品、部件、服务须满足本表中各项要求。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 2.投标人应保证投标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 3.投标人的投标文件应列明详细的设备及相关部件名称、品牌、材质、型号规格、产地和生产厂家及提供完整的技术文件。 4.投标文件应正确反映投标产品的技术水平和科技含量，投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。 5.中标人在交货时必须提产品合格证、说明书和产品检测报告等技术资料（或图纸）。 6.中标人在采购人安装及调试过程中须免费派专业技术人员到现场指导。 7.所有产品和附配件名称均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料，在交货时必须原包装现场拆封验收。中标人对质量问题负责包退、包换、包修，因此发生的费用由中标人负责。 8.未尽事宜按国家现行有关规范执行。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1.免费送货上门、安装、调试；免费提供相关技术指导、维护及培训服务。 2.质保期后根据签订的维保合同提供维修服务及配件供应；其它售后服务按厂家承诺执行。 3.质保期内，免费定期上门保养（检查、调整）； 4.如设备在质保期内使用过程发生质量问题，在接到通知后中标人的技术人员必须在2小时内响应，24小时内解决问题，如24小时内无法解决问题乙方需向甲方说明情况，并安排专人负责处理。中标供应方有义务建立本地备品备件库，故障报修货物由乙方负责更换、维修； 5.其它详见本项目“第五章 合同主要条款格式”对应要求。 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 001分标：项目自安装调试验收合格并交付使用，采购方在验收单上签字之日起不少于 贰 年，质保期内免费维修、保养、更换配件。质保期内，免费定期上门保养（检查、调整）。 002分标：硬件设备自安装调试验收合格并交付使用之日起不少于 贰 年，质保期内免费维修、保养、更换配件。质保期内，免费定期上门保养（检查、调整）；软件系统自项目竣工验收合格之日起不少贰年免费运维。 |  |  |  |  |
| 合同履行期限及 地点 |  |  | - 001分标：自签订合同之日起35个日历日内安装调试完毕，交付使用（其中自签订合同之日起15个日历日内，基础设备全部到货)。 - 002分标：自签订合同之日起35个日历日内硬件设备安装调试完毕、软件系统竣工验收交付使用（其中自签订合同之日起15个日历日内，基础设备全部到货)。 001、002分标交付地点 ：柳州市采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 001分标： 1、合同签订后，由采购方收到中标供应方提供的增值税专用发票、付款说明后10个工作日内，向中标供应方支付合同价格的30%预付款； 2、合同设备全部到货，安装调试完成后，由采购方收到中标供应方提供的增值税专用发票、付款说明、项目全过程咨询单位出具的项目交付方案及效果评审意见、交付的主要设备（包括但不限于C-V2X设备、路侧感知计算设备等）获得车联网领域权威第三方机构（具有CNAS和CMA资质，优选车联网领域省部级及以上重点实验室）出具的测试或评估报告后10个工作日内，向乙方支付合同价格的60 %； 3、合同设备最终用户验收合格后，由采购方收到中标供应方提供的增值税专用发票、付款说明、项目全过程咨询单位出具的项目交付方案及效果评审意见、经采购方和中标供应方签字的《验收单》原件后10个工作日内，向乙方支付合同价格的7 %。 4、项目质保期满后，由采购方收到中标供应方提供的增值税专用发票、付款说明后10个工作日内，向中标供应方支付合同价格的3 %。 002分标： 1、合同签订后，由采购方收到中标供应方提供的增值税专用发票、付款说明后10个工作日内，向中标供应方支付合同价格的30%预付款； 2、合同设备全部到货后，由采购方收到中标供应方提供的增值税专用发票、付款说明后10个工作日内，向乙方支付合同价格的30 %； 3、设备全部安装调试完成后，由采购方收到中标供应方提供的增值税专用发票、付款说明、项目全过程咨询单位出具的项目交付方案及效果评审意见、交付的主要设备或系统（包括但不限于C-V2X设备、路侧感知计算设备与系统、车联网平台等）获得车联网领域权威第三方机构（具有CNAS和CMA资质，优选车联网领域省部级及以上重点实验室）出具的测试或评估报告后10个工作日内，向乙方支付合同价格的30 %； 4、合同设备最终用户验收合格后，由采购方收到中标供应方提供的增值税专用发票、付款说明、项目全过程咨询单位出具的项目交付方案及效果评审意见、经采购方和中标供应方签字并加盖公章的《验收单》原件后10个工作日内，向乙方支付合同价格的7 %。 5、项目质保期满后，由采购方收到中标供应方提供的增值税专用发票、付款说明后10个工作日内，向中标供应方支付合同价格的3%。 |  |  |  |  |
| 中标原则 |  |  | 一个投标人只能中两个分标中的任意一个分标。若一个投标人同时投两个分标，且该投标人所投分标均为综合得分第一名时，该投标人只能作为其中采购预算金额最高的分标的中标人。 |  |  |  |  |

第三章  投标人须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：柳州市车联网先导区建设项目（一期）场外无人物流环线场景、大规模互联互通场景及平台建设项目 |
| 2 | 采购数量及单位：见第二章《招标项目采购需求》 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3.本项目代理服务费参照发改价格[2011]534号文（货物招标类型）标准和政府采购代理机构管理暂行办法（财库[2018]2号）文规定向中标人收取。 |
| 4 | - 投标保证金（人民币）：001分标 5万元，002分标 5万元。 投标人须于投标截止时间2021年9月23日上午9:30时前将投标保证金以支票、汇票、本票、保函等非现金形式转入到账，开户名称：广西鑫润建设项目管理有限公司，开户银行：柳州银行股份有限公司北站支行，银行账号：70700500000000003266 注：(1)若投标人同时投两个或两个以上分标，投标保证金须按分标要求分别提交，否则投标无效； (2)若为联合体供应商的，投标保证金必须由下载本项目采购文件的供应商提交，否则投标无效。 |
| 5 | 现场踏勘：投标人自行踏勘现场，踏勘费用自理。 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在中国政府采购网、广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台、广西柳州市政府采购网、柳州市公共资源交易平台上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表一份；资格审查文件正本一份、副本三份；商务及技术文件正本一份、副本六份、电子标书一份。（投标文件可分册，每册厚度不超4cm。若同一投标单位同时投两个或两个以上分标的，投标文件必须按分标分别制作并密封，否则投标无效。） |
| 8 | 接收投标文件时间：2021年9月23日上午9:00至9:30前 |
| 9 | 投标文件递交截止时间：2021年9月23日上午09时30分前（北京时间） 地点：柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼 |
| 10 | 开标时间：2021年9月23日上午09时30分（北京时间） 地点：柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼 |
| 11 | 评标方法及评标标准：综合评分法 |
| 12 | 本次采购预算金额（人民币）：63830251.74元（其中：001分标22273751.74元，002分标41556500.00元） |
| 13 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体。 |
| 14 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标保证金在投标有效期内保持有效，未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内予以退还。中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内，采购代理机构在收到中标人与采购人所签订合同副本，并送采购监督管理部门备案后予以退还，退付方式：电汇或转帐。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后二十日内 |
| 16 | 投标文件有效期：投标截止日期后90天。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标代理机构 |
| 18 | 本采购项目是以政府采购预算价为最高限价，所有投标报价均超出采购预算价且采购人不能支付的，应重新组织采购。 |
| 19 | 1、本采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本采购文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本采购文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在采购文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
| 20 | 信用信息使用规则： 采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，拒绝其参与政府采购活动。 甄别方式： 在投标截止时间前及中标通知书发出前，采购人或者采购代理机构将对中标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理。 |
| 21 | 中标原则：一个投标人只能中两个分标中的任意一个分标。若一个投标人同时投两个分标，且该投标人所投分标均为综合得分第一名时，该投标人只能作为其中采购预算金额最高的分标的中标人。 |

一、总  则

- （一）适用范围

本招标文件适用于柳州市车联网先导区建设项目（一期）场外无人物流环线场景、大规模互联互通场景及平台建设项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“★”系指实质性要求条款,“▲”系指核心产品。

- （三）招标方式

公开招标方式

- （四）投标委托

投标人为法人（或其他组织）的，法定代表人（或负责人）须携带有效法定代表（或负责人）证明书及身份证件；如投标人代表不是法定代表人（或负责人），须有法定代表人（或负责人）出具的授权委托书；投标人为自然人的，自然人须携带有效的中国公民身份证；如投标人代表不是自然人，须有自然人出具的授权委托书。（格式见第六章）

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

- （六）联合体投标

（1）两个供应商（联合体成员不得超过2家）可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份参加投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议（即联合体协议书），明确投标主体（即牵头方），约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议（即联合体协议书）连同投标文件一并提交招标代理机构【联合体投标时必须提供有效的共同投标协议（即联合体协议书），否则其投标无效】。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。若中标，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

投标协议（即联合体协议书）格式见第六章投标文件格式。

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，允许投标人在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包，分包单位应具备相应资质。

（八）特别说明

▲1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施负责人必须为本投标人员工（或必须为本投标人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、评标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性（针对同一采购程序环节的质疑）向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购单位的质疑答复不满意或者采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.代理机构应当依照有关法律的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.质疑书面要求：质疑供应商需根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的要求向采购人、采购代理机构提出。质疑函格式，请竞标供应商在中国政府采购网、广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台、柳州市政府采购网下载《政府采购供应商质疑函范本》。

4.如不按上述规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。

（十）投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家或评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情况的，将依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十三条规定处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在中国政府采购网、广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台、广西柳州市政府采购网、柳州市公共资源交易平台上发布变更公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

各分标投标文件由以下资格审查文件、商务及技术文件组成[投标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则，文件失散引起的后果自负；招标文件第六章《投标文件格式》中，有提供格式的按格式规定编制（如投标人为自然人的，必须按格式要求签字，无须加盖投标人公章），否则资格审查不合格，其投标文件无效；未提供格式的，格式自拟]：

1.资格审查文件（投标人必须提供以下(1)至(11)项材料并加盖投标人公章，否则投标无效）

(1)投标声明书；

(2)投标人基本情况登记表（联合体投标的，联合体各方均须提供）；

(3)有效的主体资格证明（营业执照或事业法人证书副本，如为自然人的提供有效身份证）复印件；

(4)投标人2021年5月至今任意一个月的已缴纳税收证明资料复印件或“电子缴税凭证”复印件或由当地税务部门开具的正常缴纳税收（或免税）证明材料（国税或地税）【上述月份均为零申报时，须提供企业税务申报表复印件】（联合体投标的，联合体各方均须提供）

(5)投标人2021年5月至今任意一个月的已缴纳社会保险证明资料复印件或“电子缴款凭证”复印件或正常缴纳（或免缴）社保费用证明材料（联合体投标的，联合体各方均须提供）；

(6)投标人2020年度财务状况报告复印件【可以是：①经会计师事务所审计的财务报告（财务报告至少包括三表），或是本公司出具的财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）；②2020年后成立的公司不足一年的，需提供成立之日后至少连续三个月的月报表，其中成立不足三个月的公司提供成立之后的月报表复印件】，或者财政部门认可的银行、保险机构出具的投标保函，或者银行出具的资信证明（说明：资信证明指：反映投标人资金结算无异常，无违规透支，无理拒付、无逾期（垫款）和欠息等不良记录，结算纪律良好的相关证明，并非指存款证明。如所提供该证明仅为存款数额信息的将作无效证明处理，并按无效投标处理）；（联合体投标的，联合体各方均须提供）

(7)投标人如为法人（或其他组织）的，提供法定代表人（或主要负责人）身份证明书原件及身份证复印件；如为自然人的，提供身份证复印件；（联合体投标的，联合体各方均须提供）

(8)投标人如为法人（或其他组织）的，提供法定代表人（或主要负责人）授权委托书原件和被授权人身份证复印件；如为自然人的，提供自然人授权委托书原件和被授权人身份证复印件（委托代理时必须提供，联合体投标的由牵头方提供）；

(9)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（联合体投标的，联合体各方均须提供）

(10)联合体协议书（格式见第六章及招标文件“第三章 投标人须知”（六）联合体投标的要求，非联合体投标的无须提供）

(11)投标保证金缴纳证明复印件。

- 2.商务及技术文件

2.1商务部分（投标人必须提供以下(1)、(2)、(3)、(8)项材料并加盖投标人公章，否则投标无效）

(1)投标函；

(2)开标一览表（投标文件中一份，另单独封装一份，格式详见第六章）；

(3)投标报价明细表；

(4)中小企业声明函（若生产厂商为微、小企业的请提供，格式见第六章）；

(5)残疾人福利性单位声明函（符合条件的残疾人福利性单位请提供）；

(6)监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

(7)投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

(8)商务响应表；

(9)售后服务承诺书；

(10)投标人自2018年1月1日以来承接过类似项目业绩一览表（详见第四章评分内容）；

(11)投标人认为有必要提供的其他材料文件。

2.2技术部分（投标人必须提供以下(1)项材料，否则投标无效；包含但不仅限于如下内容）

(1)投标产品技术响应表；

(2)项目方案；

(3)投标人认为有必要提供的其它材料。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、工具和安装、调试、技术培训及技术资料和包装、售后服务、税金、总包配合费及其他所有成本费用的总和。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

1.投标人须按每个分标的规定分别提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、保函等非现金方式。

3.办理投标保证金手续时，并务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目分标号，以免耽误投标。

4.投标人须将进账单或电汇凭据复印件按要求放入投标文件中（对未放入进账单或电汇凭据投标文件作无效投标处理）。评标结束后，若投标人被列入中标候选人的，而采购代理机构账户上没有收到其缴纳的投标保证金或未足额提交的，则取消其中标候选资格。

5.投标人如为法人或其他组织的，不接受现金以及以个人名义或其它单位代缴交纳的投标保证金；如为自然人的，投标保证金不接受现金以及其它个人或单位代缴交纳的投标保证金。

6.对未按招标文件要求缴纳投标保证金的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

7.投标保证金在投标有效期内保持有效，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

8.中标人的投标保证金在合同签订并交纳履约保证金后5个工作日内，采购代理机构在收到中标人与采购人所签订合同副本，并送采购监督管理部门备案后予以退还，退还方式按照本第 9条所规定的进行。

9.投标人的投标保证金是转账、电汇方式转入的，在退还投标保证金时，采购代理机构将按照投标人转入的开户名称、开户行及账号退还至该投标人。

10.投标人不下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

⑹拒绝履行合同义务的；

⑺其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件的份数：开标一览表一份（单独密封）；资格审查文件正本一份、副本三份，共四份；商务及技术文件正本一份、副本六份，电子标书一份，共八份（投标文件可分册，每册厚度不超4cm）；并在文件封面右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

若同一投标单位同时投两个分标的，投标文件必须按分标分别制作并密封，否则投标无效。

3.投标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，副本可以为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖公章（如为自然人的不需要盖章）并由法定代表人（或主要负责人或自然人）或其被授权人签字，否则投标无效。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，应由法定代表人（或主要负责人或自然人）或其被授权人签字和加盖公章（如为自然人的不需要加盖公章），否则其修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.每个分标，投标人应按三个密封袋递交文件，即：开标一览表一份单独密封；资格审查文件（正本一份、副本三份）装入一个投标文件袋内加以密封；商务及技术文件（正本一份、副本六份）、电子标书一份装入另一个投标文件袋内加以密封；并在每一封贴处密封签章[公章或密封章或法定代表人或被授权人签字]；投标文件的包装封面格式见第六章要求。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间前,可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

4.修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5.在投标截止日期后，投标人不得对其投标做任何修改。

6.在投标截止日期后至投标有效期满内，投标人不得撤回其投标。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情况之一的，投标文件将被视为无效：

⑴超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

⑵资格审查文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

⑶投标文件无法定代表人（或主要负责人或自然人）签字，或未提供法定代表人（或主要负责人或自然人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

⑷投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（或主要负责人或自然人）授权委托人身份不符的；

⑸项目不齐全或者内容虚假的；

⑹投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

⑺投标有效期、承诺等商务条款不能满足招标文件要求的；

(8)联合体投标时未提供联合体协议书的；

(9)未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

⑴未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
    ⑵明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
    ⑶投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
    ⑷与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续二十行以上或者差错相同二处以上的。
   3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

⑴未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

⑵报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购不能支付的；

⑶投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

4.投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标报名人的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一个；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈现规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

- （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（或主要负责人或自然人）或其被授权人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（或主要负责人或自然人）或其被授权人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- （二）开标程序

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封清点投标文件数量，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

5.唱标；

6.采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

7.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家6人和采购人代表1人，共 7人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格性审查

采购项目开标结束后，采购人或招标代理机构依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

（3）投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（4）各投标人的商务、技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（5）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（6）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（7）评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款（投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。）的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（七）评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1.分值汇总计算错误的；

2.分项评分超出评分标准范围的；

3.评标委员会成员客观评审因素评分不一致的；

4.经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（八）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（九）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人确认，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台、广西柳州市政府采购网、柳州市公共资源交易平台发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式在法定质疑期内一次性向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

1.投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

3.中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

1.中标服务收费参照发改价格[2011]534号文（货物招标类型）标准和政府采购代理机构管理暂行办法（财库[2018]2号）文规定向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定并对中标人已提交的投标保证金不予退还。

2.代理服务收费标准：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

第四章  评标方法和评标标准

（001分标）

- 一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共七人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：

根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第三点的规定，对小型和微型企业产品或符合条件的残疾人福利性单位的价格给予10﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审。

即对投标人投标总价中的小型和微型企业产品或符合条件的残疾人福利性单位的价格给予10﹪的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分[如投标产品企业为小型和微型企业的，如实填写中小企业声明函（按第六章格式填写），并对材料原件的真实性负责，否则不予价格扣除；如投标产品企业为符合条件的残疾人福利性单位的，如实填写残疾人福利性单位声明函（按第六章格式填写），否则不予价格扣除；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策]。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

【注：若投标人为监狱企业的，在参加政府采购活动时应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件原件；并对证明材料的真实性负责，否则不予价格扣除】

（三）评审时，评标委员会在评标过程中如发现投标人的总报价明显低于其它投标人的报价或者明显低于采购预算价及市场行价，有理由怀疑其总报价可能低于其成本核算，应当要求该投标人做出书面说明（即报价成本分析）并提供报价来源相关证明资料。投标人不能合理说明或者不能提供报价来源相关证明资料的，视作该投标人以低于成本报价投标，对其投标文件不予评审。

(四)评标方式：以封闭式方式进行。

二、评定方法：

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

- 1.价格分………………………………………………………………………30分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某投标报价得分＝评标基准价/某投标报价×30

2.技术分………………………………………………………………………………………50分

2.1项目方案：

2.1.1产品性能和技术经济指标（满分14分）

一档(6分)：：投标硬件设备产品货物所有技术参数及性能配置响应招标文件要求,无负偏离，综合评定为一般的；

二档(10分)：投标硬件设备产品货物所有技术参数及性能配置完全响应招标文件要求，无负偏离，且有一款核心产品▲提供3C认证以及有效的第三方检测报告复印件的；

三档(14分)：硬件设备产品所有技术参数及性能配置完全响应招标文件要求，无负偏离，产品选型和技术经济性优于招标要求，且有两款核心产品▲提供3C认证以及有效的第三方检测报告复印件、行业认证，评标时产品选型和技术经济性被评标委员会接受的，综合评定为优秀的。

2.1.2投标人技术资格认证（满分6分）

投标人具备大数据类产品能力认证，包含数据集成工具基础能力、分布式批处理平台基础能力、数据管理平台基础能力，提供证书复印件，全部提供得6分，每提供一项得2分，该项满分6分。

2.1.3项目实施方案（满分30分）

一档(0分)：未提供的；

二档(6分)：项目技术方案合理，技术和产品选型符合项目需求，项目实施方案进度安排合理，项目管理方案，组织机构安排等描述简单，综合评定为一般；

三档(14分)：对项目需求有深刻的理解，项目技术方案合理详尽，技术和产品选型符合项目需求，项目实施方案进度安排，且有相关保障措施；对各项关键工作安排较合理；对本项目的风险预见、风险应对措施较好；项目管理方案比较完整，组织机构比较合理，实施人员有保障，分工与职责比较明确，综合评定为合格；

四档（22分）投标人对本项目总体要求的理解准确，项目技术方案合理详尽，对项目实施路线的现状进行了详细的分析，技术和产品选型符合项目需求，方案清晰，投标人的项目实施方案进度安排合理，且有相关保障措施；对各项关键工作安排较合理；对本项目的风险预见、风险应对措施较充分；项目管理方案完整，组织机构比较合理，人员有保障，分工与职责明确；综合评定为良好。

五档(30分)：投标人对本项目总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标、设备选型说明详细，项目技术方案合理详尽，对项目实施路线的现状进行了详细的分析，技术和产品选型以及路侧设备布设考虑实际现场情况，优于技术要求，方案清晰且具备技术先进性和创新性。投标人的项目实施方案进度安排合理，且相关保障措施到位；对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的项目解决方案，并对未来项目有建设性的规划建议；项目管理方案完整,组织机构合理，人员有保障，分工与职责明确；综合评定为优秀。

3.商务分………………………………………………………………………………………20分

（1）体系认证（满分7.5分）

投标人通过ISO质量管理体系认证、ISO云安全管理体系认证、ISO通用个人信息保护管理体系认证、ISO业务连续性体系认证、具有CMMI三级及以上资质，且证书认证主体与投标人一致的，需提供证书复印件并加盖投标人公章，每提供一项得1.5分。该项满分7.5分。

（2）业绩分（满分6分）

投标人具有近3年（2018年1月1日至投标截止之日）车联网类项目（合同名称或产品清单需包含关键字“车联网”或“车路协同”）案例，投标人需提供合同复印件包括但不限于：合同首末页、签字盖章页、关键信息页。每提供一个有效业绩加1分，最高加至最多3分，有无人物流场景的车联网类业绩加3分。

（3）售后服务分（满分5分）

①售后服务承诺分（满分5分）

一档(1分)：投标人所提供的项目服务方案，方案包含有项目售后维护、应急保障方案、售后服务响应时间、维修人员到达时间以及维修时间等基本满足招标要求的。

二档(3分)：投标人所提供的项目服务方案，方案包含有项目售后维护、应急保障方案、售后服务响应时间、维修人员到达时间以及维修时间等优于招标要求的。

三档(5分)：投标人所提供的项目服务方案，方案包含有项目售后维护、应急保障方案、售后服务响应时间、维修人员到达时间以及维修时间等优于招标要求且有具体的拟投入本项目的售后服务团队（提供售后服务联系人、电话等信息，须提供投标人为服务人员近期（2021年1月-6月）缴纳社会保险参保缴费证明复印件）的。

（4）政策功能分（节能、环保）（满分1.5分）

①节能产品、环境标志产品分（满分0.5分）

投标人提供国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，得0.5分。（中国政府采购网上公布的认证机构出具的证书）。

②投标人具备较强的安全应急服务支撑能力。

提供国家级《网络安全应急服务支撑单位证书》复印件，得1分。

（三）总得分=1+2+3。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

中标原则：一个投标人只能中两个分标中的任意一个分标。若一个投标人同时投两个分标，且该投标人所投分标均为综合得分第一名时，该投标人只能作为其中采购预算金额最高的分标的中标人。

（002分标）

- 一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共七人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：

根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第三点的规定，对小型和微型企业产品或符合条件的残疾人福利性单位的价格给予10﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审。

即对投标人投标总价中的小型和微型企业产品或符合条件的残疾人福利性单位的价格给予10﹪的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分[如投标产品企业为小型和微型企业的，如实填写中小企业声明函（按第六章格式填写），并对材料原件的真实性负责，否则不予价格扣除；如投标产品企业为符合条件的残疾人福利性单位的，如实填写残疾人福利性单位声明函（按第六章格式填写），否则不予价格扣除；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策]。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

【注：若投标人为监狱企业的，在参加政府采购活动时应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件原件；并对证明材料的真实性负责，否则不予价格扣除】

（三）评审时，评标委员会在评标过程中如发现投标人的总报价明显低于其它投标人的报价或者明显低于采购预算价及市场行价，有理由怀疑其总报价可能低于其成本核算，应当要求该投标人做出书面说明（即报价成本分析）并提供报价来源相关证明资料。投标人不能合理说明或者不能提供报价来源相关证明资料的，视作该投标人以低于成本报价投标，对其投标文件不予评审。

(四)评标方式：以封闭式方式进行。

二、评定方法：

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

- 1.价格分………………………………………………………………………30分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某投标报价得分＝评标基准价/某投标报价×30

2.技术分………………………………………………………………………………………53分

2.1项目方案：

2.1.1技术评审（产品实力及可靠性）(满分16分)

（1）智能路侧终端产品（RSU）具有在日常光照辐射下性能稳定功能，在室外辐射照度达到1120W/m²的情况下可正常工作的，同时智能路侧终端具有较好的电磁兼容性，通过静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验，得4分；需提供第三方检测报告证明文件复印件方可计分。

（2）智能网联终端产品（RSU）具备无线电型号核准认证、互联互通一致性认证以及3C认证，需提供认证文件复印件，本项全部提供得4分，不提供或不全提供的不得分。

（3）MEC具备高可靠性和稳定性防护等级不低于IP65且满载高温可达60度的得4分，需要提供检测报告复印件方可计分，缺项不得分。

（4）信号采集板（信号灯感知终端）具备-20度～70度高低温、通过静电放电抗扰度和射频场感应的传到骚扰抗扰度试验、通过恒定温湿度试验、盐雾试验、自由跌落试验、随机振动试验的能力，需提供第三方检测报告复印件，全部提供得4分，缺项不得分。

2.1.2技术评审（产品先进性）(满分6分)

投标产品所属厂家需具备智能网联\车路协同\交通智能引导\交通协调控制\交通协控引导\车路引导领域核心技术实力，需提供关键发明专利或取得专利许可进行证明;发明专利应体现项目所需的“车路协同”、“交通引导”技术能力，并提供对应专利进行证明，所列专利，应提供发明专利证明文件复印件并加盖公章。

证书中发明名称包含“车路协同”、“交通引导”的各得1.5分；满分3分。不提供或不满足要求的不得分。

所投产品及系统所属厂家具备动态地图、安全辅助、交通服务，提供相关证明材料复印件（须具备软件著作权证书），每提供一项得1分，共3分，不提供不得分。

2.1.3路侧设计方案（满分11分）

投标人提供路侧设计方案，重点提供C-V2X网络基础设施建设方案、路侧感知边缘计算建设方案，包括实施路线的图像传感器、雷达、 路边单元RSU等设备部署方案，明确点位、数量、功能、预期效果，智能网联场景设计，详细现场调研点位图等。

一档(0分)：未提供的；

二档(1分)：方案细致性、科学性、可行性基本满足要求，有待完善的；

三档(4分)：方案较细致、较科学合理、具有一定可行性；

四档(7分)：方案详尽细致、较科学合理、可行性较强的；

五档(11分)：方案详尽细致、科学合理、可行性强的。

2.1.4云端设计方案（满分10分）

投标人提供云端设计方案，主要包括但不限于云端平台设计架构、道路数据管理功能设计方案、场景管理功能设计方案，数据统计功能设计方案 ，智能网联数据中心管理功能设计方案，可视化功能设计方案,全息路口功能设计方案，网联视频监控等。

一档(0分)：未提供的；

二档(1分)：方案细致性、科学性、可行性基本满足要求，有待完善的；

三档(3分)：方案较细致、较科学合理、具有一定可行性，并提供现场视频演示的；

四档(6分)：方案详尽细致、较科学合理、可行性较强，并提供现场视频演示的；

五档(10分)：方案详尽细致、科学合理、可行性强，并提供现场视频演示的。

【注：提供现场视频演示的投标人单独用U盘承载，演示时长不超过20分钟，一并装入（商务及技术文件（正本一份、副本六份）、电子标书一份）的投标文件袋里】

2.1.5项目实施方案（满分8分）

投标人项目实施方案，主要包括但不限于：

（1）智能网联RSU、视频感知等安装实施详细说明；

（2）智能网联RSU、视频感知等调试详细说明

（3）现场管线等实施方案

（4）工程进度安排详细、合理、科学性；

（5）安全保障措施科学合理，符合本项目需求；

（6）运营建设方案科学，有效，完整，合理，并且具备可行的商业化运营模式，包含运营估算、收益分析等；

（7）后期服务保障方案涵盖技术支持与培训、工程师队伍配备、报修响应时间等方面。

一档(0分)：未提供的；

二档(1分)：方案细致性、科学性、可行性基本满足要求，有待完善的；

三档(3分)：方案较细致、较科学合理、具有一定可行性；

四档(5分)：方案详尽细致、较科学合理、可行性较强的；

五档(8分)：方案详尽细致、科学合理、可行性强的。

2.1.6本地化服务方案（满分2分）

投标人（如为联合体投标，须为联合体牵头人）承诺中标后在柳州市设有固定的售后服务场所，且在满足项目需求基础上（10人）再配备不少于2名售后服务人员的，承诺可以满足的，并出具相关证明材料加盖公章，得2分。否则不得分。

3.商务分…………………………………………………………………………………17分

（1）体系认证（满分3分）

投标人具备丰富的智能网联系统及产品研发和技术服务能力，具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的质量管理体系认证证书（证书认证范围包含新一代智能交通系统、智能网联汽车系统）的，得3分。

注：投标文件中需提供以上证书扫描件（或复印件）及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图；

（2）业绩分（满分6分）

自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具备交通运输部办公厅印发《交通运输部办公厅关于开展新一代国家交通控制网和智慧公路试点工作通知》中试点项目业绩，提供合相关证明材料复印件（合同、竣工验收报告或阶段性验收报告），全部提供得3分，缺项不得分。

自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有城市智慧汽车基础设施项目业绩，提供相关证明材料复印件（合同、竣工验收报告或阶段性验收报告、系统第三方检测报告），全部提供得3分，缺项不得分。

（3）投标人员配备分（满分5.5分）

项目经理：

（1）具有博士学历证书或具有中级及以上职称的，得1分；

（2）自2016年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有智能网联或车路协同或V2X项目业绩，且在该业绩中担任项目经理（或项目负责人）的得1.5分（提供业绩合同复印件，合同能体现项目经理或项目负责人姓名方可计分）。

（3）自2016年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有国家级智能交通领域课题研究项目业绩，且在该业绩中担任项目经理（或项目负责人）的得3分；具有省市级智能交通领域课题研究项目业绩，且在该业绩中担任项目经理（或项目负责人）的得1分【提供业绩合同复印件、体现国家级或省市级项目的证明资料复印件，并且合同中能体现项目经理（或项目负责人）姓名方可计分】。

注：1)投标文件中需提供投标人所属社保机构出具的拟派项目经理自2021年1月1日以来任意连续三个月社保缴费证明或其他能够证明拟派项目经理参加社保的有效证明材料扫描件或复印件。

2)项目经理社会保险缴纳单位应当是投标人，联合体投标的，联合体任一方人员均予以认可。

（4）投标人荣誉（满分2分）

投标人是IMT-2020（5G）推进组C-V2X工作组成员的得0.5分（提供IMT-2020（5G）推进组C-V2X工作组成员证书或证明复印件并加盖公章方可计分）；

投标人在5G应用领域或者5G应用大赛（包含联合参与单位）中的获奖情况：

获得过1等奖的，得1.5分；获得过2等奖的，得1分；获得过3等奖的，得0.5分（提供获奖证书复印件并加盖公章方可计分）。

（5）政策功能分（节能、环保标志产品）（满分0.5分）

投标人提供国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，得0.5分。（中国政府采购网上公布的认证机构出具的证书）。

（三）总得分=1+2+3。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

中标原则：一个投标人只能中两个分标中的任意一个分标。若一个投标人同时投两个分标，且该投标人所投分标均为综合得分第一名时，该投标人只能作为其中采购预算金额最高的分标的中标人。

第五章   合同主要条款格式

柳州市车联网先导区建设项目（一期）场外无人物流环线场景建设

采购合同（001分标）

甲方：广西柳州市东城投资开发集团有限公司

乙方：

签订日期：     年    月    日

第一条  合同双方当事人

甲方：【广西柳州市东城投资开发集团有限公司】

法定地址：

法定代表人：

乙方：【                                   】

法定地址：

法定代表人：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及相关法律、行政法规，甲乙双方遵照平等、自愿、公平和诚信原则，就柳州市车联网先导区建设项目（一期）场外无人物流环线场景建设项目有关事宜经协商一致，签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第二条  建设内容

本项目的建设内容以《柳州市车联网先导区建设项目（一期）场外无人物流环线场景、大规模互联互通场景及平台建设项目招标文件》（项目编号：LZZC2021-G1-080087-GXXR）001分标为依据，建设内容为部署路侧智能网联基础设施、建设车联网数据中心。

2.1建设要求

柳州市车联网先导区建设项目（一期），融合C-V2X车路协同、大数据、人工智能、云计算等技术，打造面向未来出行的基于无人物流配送场景，城市快速智能网联示范路场景，新四跨及大规模测试活动场景，智能网联云控平台，满足本地车企智能网联测试需求，支撑先导示范区建设，形成可复制、可推广的应用体系。

2.2建设工期

根据《柳州市车联网先导区建设项目（一期）场外无人物流环线场景、大规模互联互通场景及平台建设项目招标文件》（项目编号：LZZC2021-G1-080087-GXXR）001分标，本项目总体建设周期：自签订合同之日起    个日历日内硬件设备安装调试完毕，交付使用（其中自签订合同之日起    个日历日内，基础设备全部到货)。

其中部署路侧智能网联基础设施建设工期为    日历天，实际开工时间以开工令为准。建设完成时需达初验标准，否则视为延迟交付。

第三条  合同价格及付款方式

3.1合同价格

本合同价格为：人民币         万元(大写：                )

合同价格包括了乙方执行合同所应支出的包括应缴纳税费、全部成本和利润：包括但不限于本项目及配套设施设计、咨询、相关软硬件（含安装材料、专用工器具）的供货及包装费、硬件安装、试验配合、开通调试、测试验收、技术服务及培训、工程施工、质保期内维护/维修、备品备件等费用。如由甲方原因引起设计变更，费用发生调整的，甲方在提出设计变更之日起30日内提供甲方委托的第三方造价咨询公司出具的造价报告，在经过甲乙双方共同认可后，该造价报告可作为增减项目的计费依据，最终结算价不能超过合同价，如经过评估最终结算价超过合同价，甲方应与乙方提前沟通，乙方有权拒绝超出部分的工作内容。

3.2付款方式

甲方应通过以下方式和比例向乙方支付合同价款：

3.2.1签订合同付款

合同签订后，由甲方收到乙方提供的如下单据后10个工作日内，向乙方支付合同价格的百分之 [ 三十 ]（[30]%）预付款金额。即¥[    ]元（人民币大写：[     ]元整：

a) 相对应金额的增值税专用发票；

b) 付款说明；

3.2.2到货验收付款

合同设备全部到货，安装调试完成后，由甲方收到乙方提供的如下单据后10个工作日内，向乙方支付合同价格的百分之[ 六十 ]（[ 60 ]%）。即¥[      ]元（人民币大写：[      ] 元整）：

a) 相对应金额的增值税专用发票；

b) 付款说明；

c) 项目全过程咨询单位出具的项目交付方案及效果评审意见，确保交付方案与投标方案一致，达到招标文件要求；

d) 交付的主要设备（包括但不限于C-V2X设备、路侧感知计算设备等）获得车联网领域权威第三方机构（具有CNAS和CMA资质，优选车联网领域省部级及以上重点实验室）出具的测试或评估报告。

3.2.3终验付款

合同设备最终用户验收合格后，由甲方收到乙方提供的如下单据后10个工作日内，向乙方支付合同价格的百分之[ 七 ]（[7]%）。即¥[       ]元（人民币大写：[      ] 元整）：

a) 相对应金额的增值税专用发票；

b) 付款说明；

c) 项目全过程咨询单位出具的项目交付方案及效果评审意见，确保交付方案与投标方案一致，达到招标文件要求；

d) 甲方指定格式的，买、卖双方签字的《验收单》，原件一份。

3.2.4质量保证

项目质保期满后10个工作日内，支付合同价格剩余的百分之[三]（[3]%）。即¥[       ]元（人民币大写：[      ] 元整）：

a) 相对应金额的增值税专用发票；

b) 付款说明。

3.3由于乙方提供的正式发票不合格而引起的一切责任（包括商业责任和法律责任）和损失由乙方承担。

3.4若根据合同第十三条的规定，乙方应支付违约金和/或承担赔偿责任，则甲方有权从上述任何一笔付款中扣除相关金额。

3.5合同甲方、乙方因执行本合同所发生的银行费用及与支付有关的其它费用均由甲方、乙方分别承担。如因其中一方原因，造成额外支出的银行费用及有关的其他费用由该方承担。

3.6双方结算相关信息如下

甲方名称：

纳税人识别号：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

公司地址：

联系电话：

乙方名称：

纳税人识别号：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

公司地址：

联系电话：

任何一方如需改变上述账户，应提前十（10）日书面通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿。

第四条  项目实施约定

4.1 签订合同后5个工作日内，乙方应该提交项目管理团队报甲方审核，并全部到位。项目组全部成员应为乙方自雇工作人员（以连续三个月社保关系为准），项目组人员更换应报甲方书面同意。

4.2合同签订10个工作日内，乙方应提交路侧智能网联终端部署等具体实施方案报甲方审定确认。

4.3本项目聘请合格的第三方造价咨询单位对项目进行结算评审，结算评审价格作为最终的结算价格。

4.4因需求调整，导致项目产生招标需求以外的定制开发内容，由甲乙双方共同协商评估定制开发费用。

4.5甲方未提供必要的施工条件造成工期延误的，经甲方确认后，乙方可根据实际情况延长工期并保留向甲方就工期延迟造成损失索赔的权利。

第五条  权利义务

5.1甲方的权利和义务

5.1.1甲方有权利督促乙方按规定时间完成项目开发，有增加或修改内容双方需另行协商解决。

5.1.2甲方有权要求乙方服从甲方委派的监理单位对项目执行过程进行全程管理，要求乙方配合甲方委托的造价咨询单位开展计量统计及结算工作。

5.1.3甲方组织相关人员对乙方的软件开发成果进行阶段性验收。对乙方到场的硬件进行签收，硬件设备安装调试后进行验收并签署验收报告。

5.1.4甲方有权对乙方派驻的项目组进行评审考核，如无法按期完成阶段任务目标或发现有不适合参加本项目工作的人员，甲方有权要求乙方更换项目组人员，包括更换项目经理。

5.1.5甲方有权对乙方在质保期内提供的硬件维护服务进行评审、考核，对乙方服务不达标时甲方应及时提出书面意见，乙方应按照要求及时改正。

5.1.6甲方可组织专家开展工程质量与进度要求的相关检查。

5.1.7甲方有义务配合乙方开展施工，积极为乙方提供施工环境。

5.2乙方的权利和义务

5.2.1乙方需按投标文件要求组建项目组并任命项目经理，报甲方备案。未经甲方同意不得随意更换项目经理。

5.2.2乙方负责按照本协议有关项目质量、安全、工期的规定完成项目的开发建设。

5.2.3乙方进场后应组织项目组人员进行深入的调研，准确了解需求、分析各系统各层面用户的实际需求，形成需求分析报告。乙方应根据需求分析报告，全面梳理业务流程，优化业务模式，并向甲方提交全面的业务模型分析报告。

5.2.4乙方采购的设施设备应符合国家相关质量标准，否则甲方有权拒收并要求乙方退换。

5.2.5乙方按照工期要求完成硬件设备的安装调试并进行试运行；乙方按照工期要求完成工程施工内容及验收，如验收不通过，乙方有义务在甲方的要求下，完成整改后再次向甲方提交验收。

5.2.6乙方接受甲方在项目建设过程中的依法监督管理。

5.2.7乙方在项目建设过程中，应严格遵守国家法律法规，遵守相关行业的管理要求，确保环保达标。

5.2.8乙方有责任对甲方的资料信息予以保密。

5.2.9合同履行过程中，如因乙方及乙方人员造成任何人身损害或财产损失的，由乙方承担责任，与甲方无关；如造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

5.3甲、乙双方共同的权利及义务

- 乙双方必须严格地行使和履行各自的权利和义务。重要事项双方必须相互书面通报，当一方征求意见时，另一方应在5个工作日内给予明确书面回复，一方未在此约定时间内书面回复对方的意见的则视为同意对方意见。

第六条  售后服务与培训

6.1乙方应按国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

6.2项目自安装调试验收合格并交付使用之日起    年，质保期内免费维修、保养、更换配件。质保期内，免费定期上门保养（检查、调整）。

6.3质保期内，若路侧新增乙方品牌设备，乙方负责免费接入，若新增第三方品牌设备，乙方将提供平台统一标准接口完成设备接入及调试，甲方提供路侧设备相关资料并协调设备商进行接入联调。

6.4质保期内，乙方对其提供的货物不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

6.5货物故障报修乙方承诺2小时内响应，24小时内解决问题，如24小时内无法解决问题乙方需向甲方说明情况，并安排专人负责处理。乙方有义务建立本地备品备件库，故障报修货物由乙方负责更换、维修。

6.6所有质保服务方式均为乙方免费上门服务，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

6.7在质保期内，乙方须按甲方要求对所提供的设备做定期检查和保养。

6.8设备质保期后到设备使用寿命期内，乙方每年收取设备12%的运维费用，运维服务需由甲方下属公司提供本地化服务支撑。

第七条  保证

7.1乙方保证合同设备是全新的、未使用过的、没有设计和材料及工艺上的缺陷、符合本合同技术规格书要求并且适合于合同规定的用途和目的。

7.2乙方保证所交付的技术资料是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足合同设备的检验、运用、保养、维修/维护等相关要求。

7.3乙方保证及时安排其合格的人员对合同设备的检验、运用、保养、维修等提供专业的、正确的和高效的技术服务及培训。

第八条  知识产权

8.1乙方保证其提供的合同设备的设计、制造、技术文件和服务没有权利瑕疵，并保障甲方在使用合同设备或合同设备的任何一部分，免受任何第三方因侵犯其专利权、商标权或专有技术权等其他任何知识产权提出的侵权主张而给甲方造成的损害。

8.2如果甲方被指控侵犯任何第三方的专利权、商标权或专有技术权等其他任何知识产权，在收到甲方通知后，乙方应在甲方的协助下，自费处理与第三方的法律纠纷，并赔偿因此产生的费用和遭受的损失。

8.3项目建成后，甲方享有工程的使用权，乙方有义务帮助甲方申请高新技术产业等称号和相关荣誉。

8.4 项目建成验收后，乙方须协助甲方或甲方下属子公司完成软著10个以上，发明专利1个,3个实用性专利。

第九条  无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应承担由此而产生的一切损失。

第十条  保密条款

10.1甲乙双方均有义务采取适当措施保证参加合同执行人员仅为执行本合同目的使用本合同的文件、技术资料，以及与本合同执行相关的数据或信息等，对除参加合同执行人员以外的任何第三方严格保密。参加合同执行人员也必须承担同样的保密义务。

10.2对于甲乙双方和/或其人员在合同执行过程中所获得或了解的商业秘密，任何一方均应承担保密义务。未经对方事先的书面许可，任何一方不得利用或披露这些信息。

10.3保密义务不适用于下列信息：

（1）现在或以后进入公共领域的信息；

（2）能够证明在披露前已被合同一方持有而且并非是以前直接或间接地从另一方获得的信息；

（3）合同任何一方合法地从第三方获得，并且也无须对此承担保密义务的信息。

第十一条  违约责任

迟延交付违约金的计算方法：乙方未能按时交付合同货物的，应向甲方支付迟延交货违约金。乙方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同货物的义务。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金计算方法如下：延迟交付违约金=延迟交付货物金额×0.02%×延迟交货天数。迟延交付违约金的最高限额为合同价格的5%。

迟延付款违约金的计算方法：甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：延迟付款违约金=延迟付款金额×0.02%×延迟付款天数。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的5%。

乙方应保证项目建设按时交付，因乙方原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，乙方有义务、甲方也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。如确实未按时交付，乙方应当采取合理有效的赶工措施予以消化，每延迟交付5天，则扣除相应建设内容款项1%，不设上限。

第十二  不可抗力

12.1由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 7 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

12.2不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

第十三条  解决争议的方法

- 13.1因服务的质量问题发生争议，由甲方或其指定的第三方机构进行质量鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

- 13.2合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，按照下列方式解决(任选一项，且只能选择一项，在选定的一项前的方框内打“√”)：

£ 向     仲裁委员会申请仲裁；R 向甲方所在地人民法院起诉。

  - 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

  - 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

  - 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

- 第十四条  合同生效及其他

- 14.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

- 14.2本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方两份，乙方两份，财政部门及采购代理机构各一份，具有同等法律效力。

- 第十五条  合同附件

附件一：【项目招标文件】

附件二：【项目修改澄清文件】

附件三：【项目投标文件】

附件四：【中标通知书】

(本页无正文)

| 甲方： (盖章) | 乙方： (盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人(授权代表)： | 法定代表人(授权代表)： |
| 地址(住所)： | 地址(住所)： |

| 开户银行： | 开户银行： |
| --- | --- |
| 账号： | 账号： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 签约日期：XX年XX月XX日 | 签约日期：XX年XX月XX日 |

注：最终以正式签订的合同文本为准。

柳州市车联网先导区建设项目（一期）大规模互联互通场景及平台建设采购合同（002分标）

甲方：广西柳州市东城投资开发集团有限公司

乙方：

签订日期：     年    月    日

第一条  合同双方当事人

甲方：【广西柳州市东城投资开发集团有限公司】

法定地址：

法定代表人：

乙方：【                                   】

法定地址：

法定代表人：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及相关法律、行政法规，甲乙双方遵照平等、自愿、公平和诚信原则，就柳州市车联网先导区建设项目（一期）大规模互联互通场景及平台建设项目有关事宜经协商一致，签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第二条  建设内容

本项目的建设内容以《柳州市车联网先导区建设项目（一期）场外无人物流环线场景、大规模互联互通场景及平台建设项目招标文件》（项目编号：LZZC2021-G1-080087-GXXR）002分标为依据，建设内容为部署路侧智能网联基础设施、建设车联网数据中心和应用服务平台。

2.1建设要求

柳州市车联网先导区建设项目（一期），融合C-V2X车路协同、大数据、人工智能、云计算等技术，打造面向未来出行的基于无人物流配送场景，城市快速智能网联示范路场景，新四跨及大规模测试活动场景，智能网联云控平台，满足本地车企智能网联测试需求，支撑先导示范区建设，形成可复制、可推广的应用体系。

2.2建设工期

根据《柳州市车联网先导区建设项目（一期）场外无人物流环线场景、大规模互联互通场景及平台建设项目招标文件》（项目编号：LZZC2021-G1-080087-GXXR）002分标，本项目总体建设周期：自签订合同之日起    个日历日内硬件设备安装调试完毕、软件系统竣工验收交付使用（其中自签订合同之日起    个日历日内，基础设备全部到货)。

其中部署路侧智能网联基础设施建设工期为    日历天，实际开工时间以开工令为准。建设完成时需达初验标准，否则视为延迟交付。

第三条  合同价格及付款方式

3.1合同价格

本合同价格为：人民币         万元(大写：                )

合同价格包括了乙方执行合同所应支出的包括应缴纳税费、全部成本和利润：包括但不限于本项目及配套设施设计、咨询、相关软硬件（含安装材料、专用工器具）的供货及包装费、硬件安装、软件调试、试验配合、开通调试、测试验收、技术服务及培训、工程施工、质保期内维护/维修、备品备件等费用。如由甲方原因引起设计变更，费用发生调整的，甲方在提出设计变更之日起30日内提供甲方委托的第三方造价咨询公司出具的造价报告，在经过甲乙双方共同认可后，该造价报告可作为增减项目的计费依据，最终结算价不能超过合同价，如经过评估最终结算价超过合同价，甲方应与乙方提前沟通，乙方有权拒绝超出部分的工作内容。

3.2付款方式

甲方应通过以下方式和比例向乙方支付合同价款：

3.2.1签订合同付款

合同签订后，由甲方收到乙方提供的如下单据后10个工作日内，向乙方支付合同价格的百分之 [ 三十 ]（[30]%）预付款金额。即¥[    ]元（人民币大写：[     ]元整：

a) 相对应金额的增值税专用发票；

b) 付款说明；

3.2.2到货付款

合同设备全部到货后，由甲方收到乙方提供的如下单据后10个工作日内，向乙方支付合同价格的百分之[ 三十 ]（[30 ]%）。即¥[      ]元（人民币大写：[      ] 元整）：

a) 相对应金额的增值税专用发票；

b) 付款说明；

3.2.3设备验收付款

合同设备安装调试完成后，由甲方收到乙方提供的如下单据后10个工作日内，向乙方支付合同价格的百分之[ 三十 ]（[30 ]%）。即¥[      ]元（人民币大写：[      ] 元整）：

a) 相对应金额的增值税专用发票；

b) 付款说明；

c) 项目全过程咨询单位出具的项目交付方案及效果评审意见，确保交付方案与投标方案一致，达到招标文件要求；

d) 交付的主要设备或系统（包括但不限于C-V2X设备、路侧感知计算设备与系统、车联网平台等）获得车联网领域权威第三方机构（具有CNAS和CMA资质，优选车联网领域省部级及以上重点实验室）出具的测试或评估报告。

3.2.4终验付款

合同设备最终用户验收合格后，由甲方收到乙方提供的如下单据后10个工作日内，向乙方支付合同价格的百分之[ 七]（[7 ]%）。即¥[       ]元（人民币大写：[      ] 元整）：

a) 相对应金额的增值税专用发票；

b) 付款说明；

c) 项目全过程咨询单位出具的项目交付方案及效果评审意见，确保交付方案与投标方案一致，达到招标文件要求；

d) 甲方指定格式的，买、卖双方签字并加盖公章的《验收单》，原件一份。

3.2.5质量保证

项目质保期满后10个工作日内，支付合同价格剩余的百分之[三 ]（[3 ]%）。即¥[       ]元（人民币大写：[      ] 元整）：

a) 相对应金额的增值税专用发票；

b) 付款说明。

3.3由于乙方提供的正式发票不合格而引起的一切责任（包括商业责任和法律责任）和损失由乙方承担。

3.4若根据合同第十三条的规定，乙方应支付违约金和/或承担赔偿责任，则甲方有权从上述任何一笔付款中扣除相关金额。

3.5合同甲方、乙方因执行本合同所发生的银行费用及与支付有关的其它费用均由甲方、乙方分别承担。如因其中一方原因，造成额外支出的银行费用及有关的其他费用由该方承担。

3.6双方结算相关信息如下

甲方名称：

纳税人识别号：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

公司地址：

联系电话：

乙方名称：

纳税人识别号：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

公司地址：

联系电话：

任何一方如需改变上述账户，应提前十（10）日书面通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿。

第四条  项目实施约定

4.1 签订合同后5个工作日内，乙方应该提交项目管理团队报甲方审核，并全部到位。项目组全部成员应为乙方自雇工作人员（以连续三个月社保关系为准），项目组人员更换应报甲方书面同意。

4.2合同签订10个工作日内，乙方应提交路侧智能网联终端部署、智能网联平台建设等具体实施方案报甲方审定确认。

4.3本项目聘请合格的第三方造价咨询单位对项目进行结算评审，结算评审价格作为最终的结算价格。

4.4因需求调整，导致项目产生招标需求以外的定制开发内容，由甲乙双方共同协商评估定制开发费用。

4.5甲方未提供必要的施工条件造成工期延误的，经甲方确认后，乙方可根据实际情况延长工期并保留向甲方就工期延迟造成损失索赔的权利。

第五条  权利义务

5.1甲方的权利和义务

5.1.1甲方有权利督促乙方按规定时间完成项目开发，有增加或修改内容双方需另行协商解决。

5.1.2甲方有权要求乙方服从甲方委派的监理单位对项目执行过程进行全程管理，要求乙方配合甲方委托的造价咨询单位开展计量统计及结算工作。

5.1.3甲方组织相关人员对乙方的软件开发成果进行阶段性验收。对乙方到场的硬件进行签收，硬件设备安装调试后进行验收并签署验收报告。

5.1.4甲方有权对乙方派驻的项目组进行评审考核，如无法按期完成阶段任务目标或发现有不适合参加本项目工作的人员，甲方有权要求乙方更换项目组人员，包括更换项目经理。

5.1.5甲方有权对乙方在质保期内提供的硬件维护服务、软件维护服务进行评审、考核，对乙方服务不达标时甲方应及时提出书面意见，乙方应按照要求及时改正。

5.1.6甲方可组织专家开展工程质量与进度要求的相关检查。

5.1.7甲方有义务配合乙方开展施工，积极为乙方提供施工环境。

5.2乙方的权利和义务

5.2.1乙方需按投标文件要求组建项目组并任命项目经理，报甲方备案。未经甲方同意不得随意更换项目经理。

5.2.2乙方负责按照本协议有关项目质量、安全、工期的规定完成项目的开发建设。

5.2.3乙方进场后应组织项目组人员进行深入的调研，准确了解需求、分析各系统各层面用户的实际需求，形成需求分析报告。乙方应根据需求分析报告，全面梳理业务流程，优化业务模式，并向甲方提交全面的业务模型分析报告。

5.2.4乙方采购的设施设备应符合国家相关质量标准，否则甲方有权拒收并要求乙方退换。

5.2.5乙方按照工期要求完成硬件设备的安装调试并进行试运行；乙方按照工期要求完成软件系统开发并进行试运行、测试、验收工作；乙方按照工期要求完成工程施工内容及验收，如验收不通过，乙方有义务在甲方的要求下，完成整改后再次向甲方提交验收。

5.2.6乙方接受甲方在项目建设过程中的依法监督管理。

5.2.7乙方在项目建设过程中，应严格遵守国家法律法规，遵守相关行业的管理要求，确保环保达标。

5.2.8乙方有责任对甲方的资料信息予以保密。

5.2.9合同履行过程中，如因乙方及乙方人员造成任何人身损害或财产损失的，由乙方承担责任，与甲方无关；如造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

5.3甲、乙双方共同的权利及义务

- 乙双方必须严格地行使和履行各自的权利和义务。重要事项双方必须相互书面通报，当一方征求意见时，另一方应在5个工作日内给予明确书面回复，一方未在此约定时间内书面回复对方的意见的则视为同意对方意见。

第六条  售后服务与培训

6.1技术标准及售后保证

6.1.1乙方应当在整个开发周期内将软件产品交付甲方，包括软件源代码及说明文档、同时提供专业技术人员支撑。

6.1.2乙方交付产品时需要向甲方提交如下材料：

（1）完成甲方功能要求的可执行软件；

（2）软件的开发计划文件；

（3）软件的确认测试计划；

（4）软件的使用说明书；

（5）软件开发过程中产生的其它文档。

6.1.3验收完成后乙方应将系统的所有文件移交给甲方。

6.1.4乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、主要部件的构造，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方进行相应的技术培训，培训地点主要在甲方指定地点。

6.1.5软件系统质量保证期（简称“质保期”）为   年，自工程竣工验收合格之日起计；硬件设备质保期为   年，自安装调试验收合格并交付使用，甲方在验收单上签字之日起计。

6.1.6质保期内，乙方负责软件平台基础版本免费升级，若甲方提出平台新增功能要求，乙方需要根据需求评估工作量根据开发人员投入人/天进行报价。

6.1.7质保期内，若路侧新增乙方品牌设备，乙方负责免费接入，若新增第三方品牌设备，乙方将提供平台统一标准接口完成设备接入及调试，甲方提供路侧设备相关资料并协调设备商进行接入联调。

6.1.8质保期内，乙方对其提供的货物不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

6.1.9软件系统或货物故障报修乙方承诺  小时内响应，   小时内解决问题，如   小时内无法解决问题乙方需向甲方说明情况，并安排专人负责处理。乙方有义务建立本地备品备件库，故障报修货物由乙方负责更换、维修。

6.1.10所有质保服务方式均为乙方免费上门服务，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

6.1.11在质保期内，乙方须按甲方要求对所提供的设备做定期检查和保养。

6.1.12设备质保期后到设备使用寿命期内，乙方每年收取设备12%的运维费用，运维服务需由甲方下属公司提供本地化服务支撑。

6.1.13质保期后，软件平台原有功能升级，乙方每年收取平台12%的运维费用，运维服务需由甲方下属公司提供本地化服务支撑。

6.1.14若甲方提出平台新增功能要求，甲乙双方另行协商。

第七条  保证

7.1乙方保证合同设备是全新的、未使用过的、没有设计和材料及工艺上的缺陷、符合本合同技术规格书要求并且适合于合同规定的用途和目的。

7.2乙方保证所交付的技术资料是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足合同设备的检验、运用、保养、维修/维护等相关要求。

7.3乙方保证及时安排其合格的人员对合同设备的检验、运用、保养、维修等提供专业的、正确的和高效的技术服务及培训。

第八条  知识产权

8.1乙方保证其提供的合同设备的设计、制造、技术文件和服务没有权利瑕疵，并保障甲方在使用合同设备或合同设备的任何一部分，免受任何第三方因侵犯其专利权、商标权或专有技术权等其他任何知识产权提出的侵权主张而给甲方造成的损害。

8.2如果甲方被指控侵犯任何第三方的专利权、商标权或专有技术权等其他任何知识产权，在收到甲方通知后，乙方应在甲方的协助下，自费处理与第三方的法律纠纷，并赔偿因此产生的费用和遭受的损失。

8.3项目建成后，甲方享有软件、工程的使用权，乙方有义务帮助甲方申请高新技术产业等称号和相关荣誉。

8.4 项目建成验收后，乙方须协助甲方或甲方下属子公司完成软著10个以上，发明专利2个,3个实用性专利。

第九条  无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应承担由此而产生的一切损失。

第十条  保密条款

10.1甲乙双方均有义务采取适当措施保证参加合同执行人员仅为执行本合同目的使用本合同的文件、技术资料，以及与本合同执行相关的数据或信息等，对除参加合同执行人员以外的任何第三方严格保密。参加合同执行人员也必须承担同样的保密义务。

10.2对于甲乙双方和/或其人员在合同执行过程中所获得或了解的商业秘密，任何一方均应承担保密义务。未经对方事先的书面许可，任何一方不得利用或披露这些信息。

10.3保密义务不适用于下列信息：

（1）现在或以后进入公共领域的信息；

（2）能够证明在披露前已被合同一方持有而且并非是以前直接或间接地从另一方获得的信息；

（3）合同任何一方合法地从第三方获得，并且也无须对此承担保密义务的信息。

第十一条  违约责任

迟延交付违约金的计算方法：乙方未能按时交付合同货物的，应向甲方支付迟延交货违约金。乙方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同货物的义务。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金计算方法如下：延迟交付违约金=延迟交付货物金额×0.02%×延迟交货天数。迟延交付违约金的最高限额为合同价格的5%。

迟延付款违约金的计算方法：甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：延迟付款违约金=延迟付款金额×0.02%×延迟付款天数。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的5%。

乙方应保证项目建设按时交付，因乙方原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，乙方有义务、甲方也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。如确实未按时交付，乙方应当采取合理有效的赶工措施予以消化，每延迟交付5天，则扣除相应建设内容款项1%，不设上限。

第十二  不可抗力

12.1由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 7 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

12.2不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

第十三条  解决争议的方法

- 13.1因服务的质量问题发生争议，由甲方或其指定的第三方机构进行质量鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

- 13.2合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，按照下列方式解决(任选一项，且只能选择一项，在选定的一项前的方框内打“√”)：

£ 向     仲裁委员会申请仲裁；R 向甲方所在地人民法院起诉。

- （一）仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

- （二）除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

- （三）在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

- 第十四条  合同生效及其他

- 14.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

- 14.2本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方两份，乙方两份，，财政部门及采购代理机构各一份，具有同等法律效力。

- 第十五条  合同附件

附件一：【项目招标文件】

附件二：【项目修改澄清文件】

附件三：【项目投标文件】

附件四：【中标通知书】

(本页无正文)

| 甲方： (盖章) | 乙方： (盖章) |
| --- | --- |
| 法定代表人(授权代表)： | 法定代表人(授权代表)： |
| 地址(住所)： | 地址(住所)： |

| 开户银行： | 开户银行： |
| --- | --- |
| 账号： | 账号： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 签约日期：XX年XX月XX日 | 签约日期：XX年XX月XX日 |

注：最终以正式签订的合同文本为准。

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

第六章  投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

（开标一览表或资格审查文件或商务及技术文件）

项目名称：柳州市车联网先导区建设项目（一期）场外无人物流环线场景、大规模互联互通场景及平台建设项目    分标

项目编号：

投标人名称：（联合体投标的为联合体各成员名称及公章）

投标人地址：（联合体投标的为联合体各成员地址）

在      年   月   日   时   分之前不得启封（即截标时间）

年    月    日

投标文件封面格式

正或副 本

投  标  文  件

（资格审查文件或商务及技术文件）

项目名称：柳州市车联网先导区建设项目（一期）场外无人物流环线场景、大规模互联互通场景及平台建设项目    分标

项目编号：

投   标   人：（联合体投标的为联合体各成员名称及公章）

法定代表人（或主要负责人或自然人）或被授权人签字：

日期：       年      月      日

三、投标文件目录（根据本项目“第三章 投标人须知 三、投标文件编制”的顺序自行罗列）

四、投标文件组成的部分格式

投标声明书

（牵头方提供）

致：（采购单位名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                          。

我        （姓名）系（投标人为自然人的此处不用填写）（投标人名称）的法定代表人（或主要负责人），我方愿意参加贵方组织的《柳州市车联网先导区建设项目（一期）场外无人物流环线场景、大规模互联互通场景及平台建设项目》      分标项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号： （见投标文件……）    ；需在中标后向 （非生产制造商投标人填写制造商名称） 订购。

4、我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（或主要负责人或自然人）签字或盖章：

投标人公章（牵头方公章）：

年   月   日

投标人基本情况登记表

（联合体投标的，联合体各方均须提供）

填表须知：投标人须完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和法律地位：

1、企业名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、统一代码编号：

4、企业法定代表人：姓名          职务               电话

5、业务联系人：姓名             职务             电话

手机                      传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

投标人（单位全称并加盖公章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

投 标 函

（牵头方提供）

致：（采购单位名称）

根据贵方                         项目的招标文件（项目编号：    ），签字

代表          （全名）经正式授权并代表投标人                          （投标单位名称）提交格审查文件正本一份，副本    份；商务及技术文件正本一份，副本    份；电子标书    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投拆的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起     个日历日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                 邮编：             电话：

传真：               被授权代表姓名：                     职务：

投标人名称（牵头方公章）：

开户银行：                             银行账号：

日期：     年    月    日

法定代表人（或主要负责人）身份证明书

（投标人为法人或其他组织的按此格式填写，联合体投标的，联合体各方均须提供）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

系     （投标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人：              （公章）

时 间：     年    月   日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人（签字或盖章）：

自然人身份证明书

（投标人为自然人的按此格式填写）

投标人名称：

投标人住址：

性别：         年龄：

特此证明。

自然人（签字）：

时 间：     年    月   日

自然人第二代居民身份证复印件

（正面）

自然人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人（或主要负责人）授权委托书

（投标人为法人或其他组织的按此格式填写，联合体投标的牵头方提供）

致（采购单位名称）：

我         （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（或主要负责人），现授权委托本单位           （姓名）以我方名义参加              项目   分标的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在权授书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                  法定代表人（或主要负责人）签字或盖章：

所在部门职务：                                            职务：

被授权人身份证号码：

投标人（牵头方）公章：：

年     月     日

附：被授权人第二代身份证复印件（正、反面复印，加盖公章）。

### 授权委托书

（投标人为自然人的按此格式填写）

致：

我      （自然人姓名）现授权委托       （姓名）以本人名义参加                项目    分标的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在权授书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                      自然人签字：

被授权人身份证号码：                                    年     月     日

被授权人身份证复印件（正面）

被授权人身份证复印件（背面）

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（联合体投标的，联合体各方均须提供）

采购单位名称  ：

在本项目投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人：（全称并加盖公章，自然人签字）

法定代表人或主要负责人或自然人或被授权人：（签字或盖章）

日期： 年   月   日

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 （采购代理机构名称）组织的                  项目（项目编号：            ）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

- （某成员单位名称）为联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                           。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

成员名称：                                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

年    月    日

投标保证金缴纳证明

进账单或电汇凭证复印件

说明：

1、请务必在银行进账单或电汇凭证的用途或空白栏上注明投标项目分标号，汇款人、出票人须填写投标人单位名称。

2、进账单或电汇凭证复印件务必保持清晰完整，如模糊不清而造成该证明被视为无效或投标无效的，后果由投标人自负。

开标一览表

（001分标）

| 项目名称 | 州市车联网先导区建设项目（一期）场外无人物流环线场景、大规模互联互通场景及平台建设项目 分标 |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 大写： （￥ 元） |
| 合同履行期限 | - 自签订合同之日起 个日历日内安装调试完毕，交付使用（其中自签订合同之日起 个日历日内，基础设备全部到货)。 |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、此表为完成本采购项目所报标段所需的全部报价总价。

投标人：（若为联合体，牵头方全称并加盖公章）

法定代表人或主要负责人或自然人：（签字或盖章）

日期： 年   月   日

开标一览表

（002分标）

| 项目名称 | 州市车联网先导区建设项目（一期）场外无人物流环线场景、大规模互联互通场景及平台建设项目 分标 |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 大写： （￥ 元） |
| 合同履行期限 | 自合同签订之日起 个日历日内硬件设备安装调试完毕、软件系统竣工验收交付使用（其中自合同签订之日起 个日历日内，基础设备全部到货)。 |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、此表为完成本采购项目所报标段所需的全部报价总价。

投标人：（若为联合体，牵头方全称并加盖公章）

法定代表人或主要负责人或自然人：（签字或盖章）

日期： 年   月   日

# 投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 ① | 品牌、生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、性能 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 (用于部位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

说明:投标人必须按以上格式加盖单位公章并签字，否则，无签字、盖单位公章的投标无效。表中位置不够可以另附页。

投标人：（若为联合体，牵头方全称并加盖公章）

法定代表人或主要负责人或自然人：（签字或盖章）

日期： 年   月   日

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | “投标人按招标文件要求罗列” |  |  |
| 售后服务要求 | “投标人按招标文件要求罗列” |  |  |
| 质保期 | “投标人按招标文件要求罗列” |  |  |
| 交付使用期及地点 | “投标人按招标文件要求罗列” |  |  |
| 付款条件 | “投标人按招标文件要求罗列” |  |  |

注：根据招标文件要求逐一响应。

法定代表人（或主要负责人或自然人）或被授权人签字：

投标人（牵头方名称及公章）：

年   月   日

中小企业声明函

(001分标)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（制造业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（制造业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函

(002分标)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（制造业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（软件和信息技术服务业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（全称并加盖公章）：

日  期：

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人自2018年1月1日以来的业绩一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目 名称 | 采购 数量 | 合同 金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据本项目第四章评分方法和评标标准的要求附材料。

法定代表人（或主要负责人或自然人）或被授权人签字：

投标人（若为联合体，牵头方单位全称并加盖公章）：

年   月   日

投标产品技术响应表

| 项号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标技术规格 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（或主要负责人或自然人）或被授权人签字：

投标人（若为联合体，牵头方单位全称并加盖公章）：

年   月   日