广西天华工程造价咨询

有限责任公司

招 标 文 件

项目名称：智能校园管理人脸识别系统

采购编号：LZZC2020-G1-000011-GXTH

采购人：柳州市第一职业技术学校

采购代理机构：广西天华工程造价咨询有限责任公司

二〇二〇年七月

- 目    录

第一章  公开招标公告	1

第二章  招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知	26

第四章  评标方法及评标标准	38

第五章  合同主要条款格式	41

第六章　投标文件格式	49

# 第一章  公开招标公告

项目概况

智能校园管理人脸识别系统招标项目的潜在投标人应在广西柳州公共资源交易服务中心网ggzy.liuzhou.gov.cn获取招标文件，并于2020年8月19日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：LZZC2020-G1-000011-GXTH

项目名称：智能校园管理人脸识别系统

预算金额：人民币壹佰玖拾柒万肆仟捌佰元整（￥1,974,800.00）

最高限价：人民币壹佰玖拾柒万肆仟捌佰元整（￥1,974,800.00）

采购需求：智能校园管理人脸识别系统设备采购一批，具体详见第二章《招标项目采购需求》。

合同履行期限：合同签订之日起50日内全部验收合格并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

（1）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

1、获取时间：自公告发布之日起至2020年8月4日，每天上午09:00至12:00，下午　至17:00（北京时间）

2、获取地点：广西柳州公共资源交易服务中心网ggzy.liuzhou.gov.cn

3、获取方式：供应商登陆广西柳州公共资源交易服务中心网（ggzy.liuzhou.gov.cn）的“交易信息”——“政府采购”——“政采公告”中打开项目的招标公告正文，点击下方的“获取招标文件”按钮，下载招标文件文件；

4、售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年8月19日9时30分止（北京时间）；

开标时间和地点：本次招标将于2020年8月19日上午9时30 分在广西柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼本项目开标室开标，投标人的法定代表人可以委托代理人参加开标会。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2020〕9号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011] 181号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）。

2、供应商在依法获取招标文件时，应按照主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）上的名称完整准确填写供应商名称；未依法获取（下载）招标文件或递交投标文件与获取（下载）时填写的供应商全称不一致的，采购代理机构将拒收其投标文件。已依法获取（下载）招标文件的供应商不等于符合本项目的投标人资格。

3、投标保证金：人民币叁万元整（￥30000.00）；

投标人须于2020年8月19日（投标截止时间）前将投标保证金以电汇、转帐、网上银行支付、银行保函或担保等非现金形式提交；投标保证金以银行保函形式的，银行保函有效期不得低于投标有效期，否则视为无效投标保证金；投标保证金以电汇、转帐、网上银行支付形式的（以银行入帐时间为准），交至以下保证金专户，否则视为无效投标保证金；

全称；广西天华工程造价咨询有限责任公司；

开户银行：中国建设银行股份有限公司柳州桂中大道支行；

账号：4500 1620 0410 5250 0340；

本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

4、投标文件递交的要求：①投标人的法定代表人出示本人有效身份证原件或委托代理人出示法定代表人授权委托书原件及有效身份证原件经验证后递交文件；②非法人企业出示负责人授权委托书原件、被授权人身份证复印件及被授权人有效身份证原件经验证后递交文件；③自然人出示有效的自然人身份证复印件及有效身份证原件经验证后递交文件。

5、网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxzfcg.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网) 、www.zfcg.gov.cn（柳州市政府采购网）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：柳州市第一职业技术学校

地址：柳州市柳东新区石冲路2号

联系方式：0772-3718560

2.采购代理机构信息

名 称：广西天华工程造价咨询有限责任公司

地　址：广西柳州市桂中大道南端2号阳光壹佰城市广场2幢5层

联系方式：0772-2802228

3.项目联系方式

项目联系人：唐运学

电　话：0772-2802228

广西天华工程造价咨询有限责任公司

二〇二〇年七月二十七日

- 第二章 招标项目采购需求

说明：

一、本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他产品替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，须说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）同时填写投标明细表和技术响应表。

三、评标时，如果评标委员会发现本一览表技术参数及性能（配置）要求中，含有唯一的参考品牌特定的技术参数要求的，有权认定不作为招标文件实质性要求。

四、根据财政部令第87号文件有关规定：（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自主选择确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（2）非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在招标文件中载明。

五、根据财办库【2008】248号文件有关规定，本项目不允许进口产品参加投标。

六、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

七、根据财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）第五条的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审。

八、根据财政部《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第三条的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

九、根据三部门联合发布《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）第二条的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

十、对于“招标项目采购需求”中带▲号的为关键性技术规格和参数，所投货物必须满足，如有不满足，将视为对招标文件不响应；投标硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效。

十一、投标产品中有政府强制采购的节能产品的（包括：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等），须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则投标无效。

十二、根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发〔2015〕78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。

十三、本项目的核心产品为： 人脸智能识别分析后端系统。

十四、本项目建设内容及要求：

（1）对现有宿舍楼（1、2、4、6、8号宿舍）内部区域6层楼楼道进行24小时视频监控，可及时发现潜在危险和意外事件，保存的录像文件可采用视频特征提取搜索系统进行事后追查。

（2）教学楼区域增加用于拍摄楼体的高清摄像头，配合教学楼内部原有走道摄像头，方便对晚自习时间教学楼区域整体的情况监控。

（3）校内主要楼宇一楼出入口安装人脸识别摄像头，对出入人员进行人脸抓拍存档和轨迹数据生成，可跟后台黑名单库联动，发现可疑人员时弹窗或微信公众号定点推送提示值班人员,学生轨迹数据可以推送给数据大平台将来做学生画像使用。

（4）在校内视野良好的行政楼至高点安装2台180度星光级全景鹰眼智能球机，可对距球机直线距离350米的扇形区域内进行有效监控，并可随时对全景监控画面内某处进行特写放大追踪，可对人员聚集、持械、倒地等行为动作进行有效的预判。

（5）视频分析并行处理系统，可实时或历史的视频画面内容进行比对分析，在视频画面中根据提交的人或车的相关图像特征框定为搜索条件后进行分析比对，比对到符合条件的人或车辆后在2.5D地图上画出时间与轨迹，极大的方便了事后追查的效率和减低人的劳动量。

（6）校东、南门、北门车牌识别设备，对进出车辆车牌进行自动抓拍识别，本校车辆自动开、关道闸进行放行，校外车辆可手动控制道闸开、关进行放行；大门入口处辅以LED屏显示入校车辆的车牌及相关信息，可语音播报车辆状态。

（8）校内关键路口安装车辆图像特征（含车牌），人的全身特征抓拍摄像头，对来往车辆和行人进行抓拍存档，以便在需要时进行查询。

（9）各宿舍大门对盲区进行补足安装人脸识别抓拍摄像头，对学生进行无感知人脸识别，提供给后端采集比对，对摄像头拍摄区域进行24小时视频监控录像，保存的录像文件可进行事后追查。

（10）本项目所涉及系统均可免费提供接口，以供其他系统或平台调用或共享数据。

（11）安防网络为专用网络，从交换机到光纤线路都是独立的，不占用学校目前带宽，同时校园网内，用户可以在任意终端上通过浏览器访问监控资源；如需通过互联网接入时，系统应做好与学校智慧校园统一服务平台对接。

（12）存储是按照子项目增加的摄像头来配置的，普通监控以300MP存储达到45天以上，人脸识别视频可达到3个月的存储时间。

（13）本期项目建设完成后，归寝率可达到99.5%识别率。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 型号规格、技术参数、性能配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心业务平台服务器 | 1套 | 1、规格：19英寸工业标准2U机架式服务器，芯片组：Intel C610芯片组，处理器间数据带宽9.6GT/S 处理器：2 颗 E5-2630V4 (10C,85W,2.2GHz); 2、内存：128GB R-ECC 2400 DDR4 ，≥24条扩展插槽，最大640GB内存扩展 3、硬盘：2块800G 2.5 SSD硬盘，1块900G 10Krpm 2.5 SAS硬盘，最大支持25个前置2.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘，可支持2.5*8、2.5*16、2.5*24、2.5*25配置； 4、RAID功能：1个INSPUR 八通道高性能 SAS RAID卡 RS0820P(2G缓存) ,支持0,1,5,10,50等RAID级别，（可选独立RAID卡，可选电池，支持RAID6,60） 5、网卡：≥4个Intel千兆网卡，支持iSCSI连接，支持虚拟化技术 6、配件：机架安装导轨 7、电源：冗余电源，冷却系统：冗余热插拔系统风扇 8、I/O扩展： 6个PCI-E扩展槽，其中至少有3个PCI-E 3.0×8，3个PCI-E 3.0×16； 9、服务器管理：配置中文版管理软件，与服务器同一品牌，具备软件著作权登记证书，提供证件复印件并加盖投标单位公章，支持Windows/Linux系统跨平台管理；跨网段的集中管理；采用标准的IPMI等开放的协议，实现对服务器的带内带外统一管理；可根据被监控的复杂程度，灵活定制软件；监测功能需要包括网络、服务器、系统、数据库、企业应用、机房环境等内容；可生成资产报表、管理员日志、进程日志等，具有统计分析数据报表的功能，支持远程顺序启动服务器，可以远程监控运行状态，有邮件、短信、窗口、声音多重告警等功能，IPMI 2.0，B/S架构，支持管理本地和远程的服务器，可实现服务器故障报警、批量的系统资源管理以及系统性能监控等功能；被管理的服务器无需安装代理软件；鼠标所到之处显示提示信息；跟踪服务器硬件配置变化；远程服务器控制及电源管理，并从控制台远程监控系统ID状态；高级功能：支持实现远程的数字式KVM管理和光驱、软驱的重定向功能。 10、系统部署：提供服务器操作系统无人值守安装导航软件，自动检测硬件系统，安装驱动程序；自动监测RAID配置，能在导航软件操作界面完成RAID配置；支持系统克隆，系统恢复时，能保留用户需要的非操作系统数据。 11、系统备份还原：随机附带服务器备份还原软件，与服务器同一品牌，具备软件著作权登记证书，提供证件复印件并加盖投标单位公章，软件与服务器同一品牌，提供正版备份还原软件，备份网络上任意多台原有服务器，设备能实现一次进行多个磁盘或分区的备份，实现windows、Linux操作系统的本地及网络跨平台备份还原功能，支持FTP 备份还原模式，一次可支持多个磁盘、分区备份还原，支持数据压缩功能，支持备份文件分割功能，支持灵活的还原模式。用户即使只备份磁盘，也可以只选择还原磁盘中的某个分区，支持USB移动硬盘设备； 12、实施：部署LC动态负载均衡软件，基于IP层和基于内容请求分发的负载平衡调度解决方法，基于VS/NAT，VS/TUN，VS-DR负载均衡策略，基于Round Robin，Weighted Round Robin，Least Connections，Weighted Least Connections，Locality-Based Least Connections， Locality-Based Least Connections with Replication，Destination Hashing，Source Hashing八种调度算法。 13、提供正版64位的Hypervisor软件及授权，采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。提供精简部署，管理节点不单独占用一个物理机或虚拟机。充分利用Intel VT和AMD-V的硬件虚拟化技术，虚拟化层的自带硬件驱动，提供对硬件驱动的高性能访问。虚拟机之间可以做到隔离保护，同一主机上任何虚拟机发生故障都不会影响其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。支持在同一品牌不同CPU类型之间的服务器建立异构CPU的虚拟化资源池。每个主机节点支持部署虚拟机，并且其上虚拟机操作系统可以异构。虚拟机具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。兼容现有市场上X86服务器上能够运行的主流操作系统，尤其包括以下操作系统： WinXP、windows Vista、Win2003、windows 2008、Reahat Linux、Suse linux、CentOS、Oracle Enterprise Linux、Debian。支持在线的VM迁移，可以在不停机的状态下，手工或自动地实现VM在资源池内不同物理机之间迁移，保障业务连续性。支持对内存的动态控制，可指定虚拟机的内存使用范围，并在指定范围内自动的根据虚拟机的业务运行自动的调整和调度内存的使用，在线动态增加和减少内存,支持与Active Directory 集成，实现用户管理。 |
| 2 | 室外智能面部识别一体化摄像机 | 42套 | 1. 600万≥1/1.8" CMOS智能筒型网络摄像机 2. 最低照度：彩色:≤0.009 lx 黑白:≤0.0009 lx ▲3.可通过IE浏览器开启/关闭智能分析模式；当开启智能分析模式时，可设置智能分析模式为人脸抓拍模式/车辆抓拍模式/混合抓拍模式，并可设置8条边的智能检测区域及可在监视画面上设置人脸最小瞳距 4. 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 5. 场景模式切换：支持普通，背光，顺光，低照度，自定义1，自定义2 ▲6.支持对人脸目标进行检测、跟踪、抓拍并实时上报，上报时延不超过4秒，支持自动筛选最佳照片抓拍，支持行人目标的正面、侧面、背面进行检测、跟踪、抓拍，并实时上报，上报时延不超过4秒，行人目标支持步行、骑自行车、骑电瓶车、骑三轮车、踩平衡车等，抓拍支持实时抓拍和最佳抓拍，可同时抓拍人脸照、全身照、全景照，并支持在客户端进行人脸、人体的关联显示，行人抓拍准确率不低于98% 7.混合模式（属性采集模式：（人体）：上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型、（车辆）：支持车辆抓拍，车型、车牌颜色、车身颜色识别、（非机动车）：上衣颜色、性别、戴眼镜、背包戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数） 8.混合模式（抓拍模式：（人脸）：支持人脸抓拍功能，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸、（人体）：人体检出、人脸人体关联、（车辆）：支持车辆抓拍，车型、车牌颜色、车身颜色识别、（非机动车）：二轮车检出、人三轮车检出） ▲9.可对监视画面中不少于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍，并可将抓拍图片上传服务器，上传时延不超过3秒，可通过IE浏览器设置人脸抓拍模式为最佳抓拍模式/快速抓拍模式；在最佳抓拍模式时，可设置抓拍次数、抓拍帧数间隔及抓拍阈值，次数可设置为1次-10次，间隔帧数可设置为1帧-250帧，抓拍阈值可设置为0-15 ▲10.可检测并抓拍车牌上/下倾斜角≤45°、前/后倾斜角≤30°、左/右倾斜角≤25°的车辆 11. 通讯接口：≥1 个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 12. 具有≥1对3.5mm音频输入(Line in)/输出接口、≥1个BNC模拟输出口、≥2对报警输入/输出接口和≥1个RS-485接口 13. 防护等级:IP66 |
| 3 | 干道人/车检测抓拍相机 | 2套 | 1.支持2通道视频分辨率≥1920×1200，须是一体化设备，包含摄像机、双高清镜头、室外防护罩、电源适配器、内置防雷、万向节； 2.最低照度：彩色≤0.01 Lx，黑白≤0.0002Lx； ▲3.宽动态范围≥105dB，采用双图像传感器，双变焦镜头，支持自动聚焦，其中一个镜头支持上下左右转动； 4.具备三码流技术，主码流分辨率≥1920×1200@25帧/秒，子码流、第三码流分辨率≥1920×1080@25帧/秒； 5.可将图像存储到存储卡内，支持≥128GB，支持H.265、H.264视频压缩标准； 6.支持视频和抓拍图片独立配置字符叠加功能，具有牌亮度补偿功能，能通过菜单进行功能设置； 7.支持车牌识别功能，包括新能源车牌和普通车牌，可识别略微水平倾斜的机动车车辆号牌、车身颜色、车辆类型； ▲8.支持识别≥8种车型功能，支持识别≥10种车身颜色，支持自动区分机动车（不含摩托车）、二轮车（摩托车、自行车，电动二轮车）、三轮车和行人。 ▲9.支持人脸抓拍、机动车、非机动车以及行人检测，支持单场景同时检出≥25张人脸图片，并支持面部跟踪。 ▲10.支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，支持检出水平转动角不超过±90°、俯仰角不超过±60°、倾斜角不超过±40°姿态角度的人脸，支持检出多种表情的人脸。 11.支持识别人员性别、年龄段和是否戴眼镜。 12.支持在实时记录通行车辆时检测出车内驾驶员是否在打电话。 13.可以在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、限速值、车长、车速、车身颜色、车牌号码等信息； 14.支持主驾驶员人脸抠图，副驾驶人脸抠图； 15.支持遮阳板、驾驶员打电话、系安全带检测功能； 16.支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图； ▲17.内置补光灯，可分两组控制，可根据时间或者环境亮度自动开启/关闭，每组灯亮度可通过IE浏览器调，防护等级≥IP67，高低温支持-45℃~90℃； 18.电源电压在不小于AC24V±20%范围内变化时，能正常工作。 |
| 4 | 人脸智能识别分析后端系统（核心产品） | 1套 | 1.采用深度学习算法、集群设计，深化智能服务实战，为视频存储及数据挖掘、数据多点碰撞提供有力支撑 2.≤2U标准机箱，具有1+1冗余电源，≥4个千兆自适应网络接口、≥1个VGA接口、≥4个USB 3.0接口 3.≥4颗GPU芯片，支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，支持检出抬头、低头、左右转动、右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下等的人脸 4. 支持接入≥32路人脸抓拍机，支持实时预览人脸抓拍机界面 5.人脸图片建模速度≥128张/秒，人脸图片建模成功率≥99%，单人图片的人脸检出率≥99%支持本地存储≥100万人脸图片 6.支持识别人脸是否戴眼镜，单人图片人脸戴眼镜检出率≥99%，单人图片戴眼镜识别准确率≥99% 7. 支持检出微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等表情的人脸 8.支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子等遮挡方式的人脸 ▲9.支持单一画面中的≥32张人脸的检测和抓拍，支持检出两眼瞳距15像素点以上的人脸图片，白天和晚上单人图片的人脸检出率不低于99%，单人图片的人脸检出响应时间不超过1秒 ▲10.支持检出水平转动不超过±60°、俯仰角不超过±40°角度的人脸，支持检出右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下角度的人脸，支持检出微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等表情的人脸，支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴安全帽、戴头戴式耳机、胡须、披肩长发、长刘海等遮挡方式的人脸，支持检出黄色人种、白色人种、黑色人种、棕色人种等不同人种的人脸，支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸 ▲11. 一个人脸检测结果，系统存储的人像特征数据大小不大于2K字节 12.支持按照时间、名称查看检索运行、报警、操作日志，支持日志以文档形式一键导出。 ▲13.支持将单张待比对图片与抓拍库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸图片，100万抓拍库以脸搜脸检索响应速度不超过3秒，以脸搜脸首位命中率不低于95%，以脸搜脸前10位命中率不低于99%，以脸搜脸前50位命中率不低于99.99% 14. 支持单张或批量导入/导出黑名单图片及信息。 15.支持按照姓名、性别、省份、城市、身份证号、起始生日、截止生日查询黑名单库中人脸图片。 ▲16.名单库报警：支持在特定条件下，设备对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示，支持报警界面同时显示名单库图片信息与报警图片结构化信息，100万名单库实时报警响应速度不超过1秒，名单库实时报警首位命中准确率不低于99%，名单库实时报警误报率不超过0.01%，名单库实时漏报率不超过0.1%，支持名单库报警历史信息查询、导出 17.支持批量导入人脸静态库，支持修改静态库人脸图片信息，静态库支持不少于100万张人脸图片，100万静态库检索速度不超过1秒，100万静态库检索首位命中率不低于99% |
| 5 | 星光级全景智能球机 | 2套 | 1、180°全景一体式网络高清摄像机具有800万像素，最高分辨率及帧率可达4096×1800@30fps；全景摄像机和特写摄像机均采用1/1.8"2MPCMOS传感器； 2、支持星光级超低照度，0.005Lux/F2.2（彩色），0.0005Lux/F2.2（黑白）； 3、特写摄像机最高分辨率及帧率可达1920×1080@30fps； 4、特写摄像机支持水平360°连续旋转，垂直-15°-90°自动翻转，支持星光级超低照度，0.002Lux/F1.5（彩色），0.0002Lux/F1.5（黑白），支持200m 红外照射距离，支持37倍光学变倍，支持16倍数字变倍； ▲5、自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图像。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80°；支 持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能； ▲6、支持水平手控速度不小于800°/S，云台定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S； 7、在辅视频图像中点击或框选移动目标至智能球型摄像机开始转动的时间小于1秒； 8、支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设； ▲9、网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，丢包率低于0.1%； 10、红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机530m外人体轮廓； ▲11、具有三种滤光片，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。三片滤光片透过率均不小于92%； 12、具备较好防护性能，支持IP67，10KV防浪涌； 13、电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作； 14、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口； 15、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-75℃。 |
| 6 | 视频综合管理平台扩容 | 1套 | 1、增加50个设备的许可LINCENSE,支持多系统一体化管理，包含视频、报警、门禁、可视对讲、停车场、访客、巡查、考勤、梯控、消费、动环、运维等多个子系统；最大组织中心数：10000个。最大组织区域：20000个。最大人员数：100万。最大卡片数：100万。最大部门数：10万。最大用户数：10000个。最大支撑用户数：500用户同时在线。登录并发数：并发登录数100，平均响应时间小于3S。报警事件延时：小于1S。报警事件联动延时：小于1S。事件分发服务处理能力：1000条/秒。联动服务延时：小于500毫秒。联动服务处理能力：500条/秒，抓图最大100张/秒。数据库兼容性：PostgreSQL。稳定性：7天*24小时。B/S响应速度：b/s搜索不超过3秒，点击响应时间3秒。卡号\指纹读取响应时间：读卡机控件从发卡机读取卡片卡号时间<=2s。 2、支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iPhone）视频预览 3、客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分割模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 4、支持全景摄像机，实现180度的全景监控，自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测 5、大屏客户端：支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分割、漫游等操作 6、大屏控制：可对大屏进行1/4/9/16分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景 7、平台支持自定义网页端客户端的首页模块顺序，显示隐藏，卡片顺序，首页背景图等，实现个性化配置 8、设备接入支持兼容SDK、国标、NAT公网穿透、Onvif、PSIA等协议；支持各类前智能设备产品，支持基于国标（GB/T 28181）协议的平台级联 9、支持264、H.265、SVAC编码的视频预览、回放，支持4K预览、回放、上传、下载 10、配合智能分析设备，支持接收前端结构化数据，根据人脸部及人体特征条件手动筛选，检索目标，支持以图搜图；检索结果可以进行地图定位及查看原始视频 11、▲配合智能分析设备，支持针对布控的重点目标进行检索，查看最近识别目标出现的模拟轨迹，支持导入图片并识别图中的人员目标，选择目标进行模拟轨迹检索 12、▲配合智能分析设备，疑似目标可以模拟生成时间轴轨迹或者生成基于地理位置坐标的地图轨迹，支持对重要目标进行持续的视频追踪，当相似目标再次出现时可以进行提示并查看实时、历史画面 13、支持大屏拼接、画面分割、画面开窗、画面漫游、轮巡、场景切换管理功能 14、支持案件关联预案、预案支持联动预置点、视频预览、上墙、门禁、短信和I/O输出 15、支持多路视频文件同时下载并显示视频的下载进度和速度，支持系统异常中断恢复后下载未完成的文件 16、支持超速布控：对所有车辆进行超速设置，同时至此对所有已录入的内部或外部车辆进行限制进入设置，可设置超速联动或给车主发短信的触发次数，支持车辆抓拍位置地图定位及模拟显示车辆轨迹 17、支持android、IOS操作系统的移动终端接入、支持在移动终端上实时预览、录像回放、云台控制、报警接收 可实现对接宿管系统，获取人员、楼栋、人员/寝室变更等信息；支持宿舍人脸统一采集（在线/离线/采集终端） 18、支持宿管考勤规则设置及节假日设置 19、支持各维度的统计报表，支持导出；支持可视化展示归寝状态 20、支持陌生人记录查询；及在实时界面监控陌生人进出 21、支持自定义考勤规则，不同规则可以针对不同人群生效 22、支持宿管实时监控界面，可查看宿舍比对记录、画面预览、实时抓拍；预览支持宿舍下的关联视频通道 23、支持宿舍入住信息管理，可展示各宿舍入住的人数，人员详细信息，支持人员批量入住及分配门禁权限，支持权限管理、人员添加、导入、导出及退宿、人员调宿管理 24、▲可通过信息发布的方式显示人员图片、身份信息 25、可查询人员归寝情况，支持查询是否在宿舍、晚归、未归、多日未刷卡 |
| 7 | 汇聚千兆光网管交换机 | 4套 | 1. 快速以太网交换机 2. 应用层级二层 3. 传输速率 10/100/1000Mbps 4. 交换方式存储-转发 5. 背板带宽 256Gbps 6. 包转发率 96Mpps 7. MAC地址表 16K 8. 模块化端口数量 28个，其中24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口 9. VLAN 支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持GVRP协议，支持MUX VLAN功能，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能； 10. QOS：支持对端口入方向、出方向进行速率限制； 11.支持报文重定向。支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能。每端口支持8个队列； 12. 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法； 13. 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记； 14. 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能； 15. 支持基于队列限速和端口整形的功能； 16. 组播管理：支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 17.支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，支持基于端口的组播流量统计 18. 网络管理：支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)，支持Telnet远程配置、维护，支持SNMPv1/v2c/v3 19.支持RMON，支持eSight网管系统、支持WEB网管特性，支持HTTPS，支持系统日志、分级告警，支持802.3az能效以太网EEE； 20. 支持断电告警Dying gasp功能（电池交换机系列除外），支持整机休眠 21.安全管理：用户分级管理和口令保护，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持MFF，支持黑洞MAC地址，支持MAC地址学习数目限制； 22. 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制； 23. 支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式； 24. 支持SSH V2.0，支持HTTPS，支持CPU保护功能，支持黑名单和白名单 25. 额定电压范围：AC 100-240V；50/60Hz 26. 最大电压范围：AC 90-264V；50/60Hz 27. 电源功率<24W 28.环网保护技术：支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例；支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护；支持智能以太保护SEP协议；支持ERPS以太环保护协议（G.8032）；支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议；支持BPDU保护、根保护和环回保护；支持BPDU Tunnel 29. 防雷：业务端口防雷能力：7KV 30. IPv6特性：支持ND（Neighbor Discovery）；支持PMTU；支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet；支持基于源IPv6 地址、目的IPv6 地址、四层端口、协议类型等ACL；支持MLD v1/v2snooping（Multicast Listener Discovery snooping） 31. 互通性：VBST基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通）；LNP 链路类型协商协议（和DTP相似功能）；VCMP VLAN集中管理协议（和VTP相似功能） 32. 接入安全：支持DHCP Relay、 DHCP Server、DHCP Snooping、DHCP Security |
| 8 | 安装支架 | 45套 | 白色/铝合金/尺寸88×116.6×297.3mm |
| 9 | 监控立杆 | 6套 | 1. 高度3.5米，钢板厚度4mm,抗氧化处理，镀锌喷塑，带避雷针， 2. 内部走线，密封防水结构， 3. 地笼600mm*450mm*450mm,厚度10mm; |
| 10 | 设备箱 | 6套 | 1、杆装防水设备箱，尺寸400mm高*300mm宽*150mm深 2、 Q235工程级冷轧碳钢板，经酸洗、硫化防锈处理室外专用氟碳漆； 3、耐酸碱腐蚀，不怕酸雨，油气污渍；表面光洁，粉化 4、带60A 漏电开关; |
| 11 | 设备箱电源电涌保护器 | 6套 | 1、输入输出电压：AC100V~220V，插入损耗2DB，低衰减系数， 2、保护线路过压，放电电压：470V,响应时间：<0.5ns,泄放电流Imax：10KA 3、全金属屏蔽防止信号干扰； 4、工作温度范围：-40°~60° |
| 12 | 摄像机二合一信号电源保护器 | 6套 | 1. 网络信号电源保护器 2. 输入电压：DC12V~260V 3. 保护线路过压，放电电压：470V,响应时间：<0.5ns,泄放电流Imax：10KA 4. 网络信号保护：RJ45- 100MHZ,工作电压：5V，限制电压：7.8V,响应时间：<10ns保护管脚：1/2/3/6; 5. 全金属屏蔽防止信号干扰； 6. 工作温度范围：-40°~60°； 7. 工作湿度范围：30%-90%； |
| 13 | 六类户外阻水网线 | 30箱 | 1. 六类非屏蔽双护套室外防水网络线； 2. 六类标准； 3. 外层PE护套，中层PVC护套 4. 4对非屏蔽8*0.52M无氧铜双绞线，传输速率 1000Mbps ,包装长度 305米 ,TIA/ EIA568B 6类标准； |
| 14 | 电源绝缘护套线 | 800米 | 1、导体：每根由使用0.15mm无氧铜丝绞合，聚合直径2.5mm2 2、绝缘：室外防水PVC/C型聚氯乙烯 3、护套：PVC/ST5型聚氯乙烯 4、芯数：3芯 5、绞合：3芯线绞合成缆 6、使用标准厚度，易剥、裁断容易 7、护套挤包方式：挤管式（松套） 8、具抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性; |
| 15 | 电源绝缘护套线 | 2500米 | 1、导体：每根由使用32根0.15mm铜丝绞合，聚合直径1.5mm2 2、绝缘：PVC/C型聚氯乙烯 3、护套：PVC/ST5型聚氯乙烯 4、芯数：2芯 5、绞合：两芯线绞合成缆 6、屏蔽：屏蔽的编织密度不小于80% 7、使用标准厚度，易剥、裁断容易 8、护套挤包方式：挤管式（松套） 9、具抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性 |
| 16 | 千兆光收发器 | 10个 | 1. 支持TCP/IP ，PPPOE，DHCP，ICMP，NAT协议； 2. 2个自动协商RJ45电口，支持IEEE 802.3/ 802.3u Ethernet，IEEE802.3ab 1000BaseT，IEEE802.3z 1000BaseX，10/100/1000M自适应和全双工/半双工传输模式，双绞线超5类 6类最长距离100米，自适应直通线/交叉线连接方式，风暴保护功能； 3. 2个光口：单模8/125，8.3/125，9/125UM 最长距离20KM； 4. 光口：SC接口 1.25G 波长1310NM/1550NM； 5. 支持最大 1536 bytes 的以太网信息包； 6. 支持IEEE 802.1p Qos，支持IEEE 802.1d Spanning Tree生成树，构成冗余网络，IEEE 802.1q VLAN TAG； 7. 支持 Link Fail Pass 光纤断线侦测功能； 8. 平均无故障工作时间在5万小时以上，符合电信级运营标准； 9. 广播过滤功能、地址自动学习和自动更新功能及存储转发的运行机制； 10. 提供LED状态系统指示灯； 11. 端口支持Auto-MDI/MDIX自动翻转； 12. 工作温度：-10℃ ~ 60℃； 13. 相对湿度：5% ~ 95% 无凝结； 14. 电源：DC 5V 2A； 15. 符合FCC、UL、CE、TUV、CSA标准； 16. 功耗< 5W； |
| 17 | 百兆光纤收发器 | 12台 | 1. 支持TCP/IP ，PPPOE，DHCP，ICMP，NAT协议； 2. 2个自动协商RJ45电口，支持IEEE 802.3/ 802.3u Ethernet，IEEE802.3ab 1000BaseT，IEEE802.3z 1000BaseX，10/100M自适应和全双工/半双工传输模式，双绞线超5类 6类最长距离100米，自适应直通线/交叉线连接方式，风暴保护功能； 3. 1个光口：单模8/125，8.3/125，9/125UM 最长距离20KM； 4. 光口：SC接口 ，波长1310NM/1550NM； 5. 支持最大 1536 bytes 的以太网信息包； 6. 支持IEEE 802.1p Qos，支持IEEE 802.1d Spanning Tree生成树，构成冗余网络，IEEE 802.1q VLAN TAG； 7. 支持 Link Fail Pass 光纤断线侦测功能； 8. 平均无故障工作时间在5万小时以上，符合电信级运营标准； 9. 广播过滤功能、地址自动学习和自动更新功能及存储转发的运行机制； 10. 提供LED状态系统指示灯； 11. 端口支持Auto-MDI/MDIX自动翻转； 12. 工作温度：-10℃ ~ 60℃； 13. 相对湿度：5% ~ 95% 无凝结； 14. 电源：DC 5V 2A； 15. 符合FCC、UL、CE、TUV、CSA标准； 16. 功耗< 5W； |
| 18 | 网络机柜 | 6套 | 1. 尺寸:600mm宽*501mm高*440mm深,容积（U）:9, 2. 标准配置: 方螺母螺钉10套内六扳手1只 3. 标准: 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、兼容ETSI标准. 4. 承载: 静载60KG 5. 防护等级:IP20 6. 主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条1.5mm,其他1.2mm. 7. 表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑. |
| 19 | 光缆 | 1000米 | １. 8芯，芯径 9/125μm，波长：1310，1550nm，损耗：850/3.5，1310/1.0，1550/0.26db/km，PBT松套管，二根行钢丝加强，钢-聚乙烯粘接外护套，双面涂塑铝带挡潮，具有抗侧压作用使用，使用温度：-40℃～+60℃，工作湿度：0-90% ２. 允许拉伸力(N)短期 3000 长期 1000，允许压扁力(N/100mm)短期 3000 长期 1000，最小弯曲半径（D：光缆外径mm)静态 10D动态 20D，光纤芯数 4芯，光缆外径mm 8.2，光缆重量Kg/km 120 |
| 20 | 耦合器 | 80个 | 1. 陶瓷端面无伤痕、无污垢回波损失 2. 回波损耗：SM PC≥45dB，UPC≥50dB，APC≥60 dB； MM中PC>=20dB 3. 插入损耗≤0.2dB 4. 达到Telcordia标准 5. 单模（9/125μm） 6. SC型 |
| 21 | 尾纤 | 80根 | １. 产品类型：单芯单模尾纤 SC头， 9/125μm，1.5 Ｍ ２. 插入损耗(dB) ≤0.20 ３. 最大插入损耗(dB) ≤0.30 ４. 重复性(dB) ≤0.10 ５. 互换性(dB) ≤0.20 ６. 回波损耗(dB) ≥45 ≥50 ≥60 ≥45 ≥50 ≥60 ≥45 ≥50 ７. 光纤类型 SMF28"",62.5/125um～50/125um ８. 工作温度(℃) -40～+80 -25～+70 -40～+80 ９. 储存温度(℃) -40～+85 １０. 插拔次数>1000次 １１. 工业标准 TA-NWT-001209 |
| 22 | 光纤跳线 | 40对 | １. 产品类型：单芯单模SC-SC， 9/125μm，３Ｍ ２. 插入损耗(dB) ≤0.20 ３. 最大插入损耗(dB) ≤0.30 ４. 重复性(dB) ≤0.10 ５. 互换性(dB) ≤0.20 ６. 回波损耗(dB) ≥45 ≥50 ≥60 ≥45 ≥50 ≥60 ≥45 ≥50 ７. 光纤类型 SMF28"",62.5/125um～50/125um ８. 工作温度(℃) -40～+80 -25～+70 -40～+80 ９. 储存温度(℃) -40～+85 １０. 插拔次数>1000次 １１. 工业标准 TA-NWT-001209 |
| 23 | 光纤熔接 | 80芯 | 小于1.5DB衰减熔接 |
| 24 | 终端盒 | 8个 | １. 盒体采用优质冷轧钢板制造, 环境温度：－25℃～＋40℃；相对湿度：≤85%(＋30℃)；大气压力：70kPa～106kPa; ２.绝缘电阻：光缆终端和金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间的绝缘电阻应大于2×104MΩ; ３.抗电强度：光缆终端和金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间在15kV直流电压作用下，1min不击穿、无飞弧现象 ４.2进光缆，设有光缆加强芯固定架，并在固定光缆外护套座设有保护接地线,集光缆、尾纤接续、尾纤、跳线收容等功能为一体。,各线冗余长以容盘方式收容保护之;容纳8芯光纤输出； |
| 25 | 埋地镀锌管 | 150米 | 符合国标GB/T3091—2001热镀锌管，规格大小DN32，镀锌等级为A级 |
| 26 | 破路埋管及恢复路面 | 150米 | 破水泥路面，开50CM宽，40CM 深沟埋镀锌管并恢复原状 |
| 27 | 出入口干道面部识别系统辅助材料以及工程费用 | 1项 | 支架，电源线布置，明线走镀锌铁管，桥架，标签,打洞，墙面的布线沟槽开凿和恢复等竞标人自行考虑周边配套设备、辅助材料、相关工程税费等费用，并保证安装到位、验收通过 |
| 28 | 宿管人脸抓拍机 | 30套 | 1.分辨率≥3072 x 2048，在≥3072 x 2048@25fps下，高质量图像信号，充分满足高清图像的应用需求； 2.宽动态范围≥102dB，最低照度彩色≤0.002Lux，黑白≤0.0002Lux； 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，支持SD卡热插拔，支持≥128GB SD卡； 4.具备强的网络自适应，在≥20%丢包环境下提供有效监控图像； ▲5.支持检出两眼瞳距30像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪，人脸检出率不低于99%，支持检出多种表情的人脸； ▲6.支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机等遮挡方式的人脸，支持检出多种肤色的人脸； 7.支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图； 8.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，可抓拍人脸图片且数量可设； 9.支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； ▲10.支持检出水平转动角不超过±90°、俯仰角不超过±60°、倾斜角不超过±40°姿态角度的人脸； 11.内嵌智能算法，可进行多种行为检测、异常检测、智能识别和统计分析； 12.支持背景大图图片字符叠加功能:支持设备编号、抓拍时间、监测点信息； 13.具有存储卡满、存储卡异常、非法访问、网络断开、IP冲突故障报警提示设置选项； 14.可进行定时抓拍、报警抓拍，并将抓拍图片上传，抓拍的时间间隔和图片可以设置； 15.红外距离≥30米，支持DC12V供电，且能在不小于DC12V±20%范围内变化时可以正常工作； 16.摄像机具备较好的适应能力，能够在不小于-40~70摄氏度范围内变化时，可稳定工作。 |
| 29 | 宿舍人脸智能识别分析后端系统 | 1套 | 1.采用深度学习算法、集群设计，深化智能服务实战，为视频存储及数据挖掘、数据多点碰撞提供有力支撑 2.≤2U标准机箱，具有1+1冗余电源，≥4个千兆自适应网络接口、≥1个VGA接口、≥4个USB 3.0接口 3.≥4颗GPU芯片，支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，支持检出抬头、低头、左右转动、右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下等的人脸 4. 支持接入≥32路人脸抓拍机，支持实时预览人脸抓拍机界面 5.人脸图片建模速度≥128张/秒，人脸图片建模成功率≥99%，单人图片的人脸检出率≥99%支持本地存储≥100万人脸图片 6.支持识别人脸是否戴眼镜，单人图片人脸戴眼镜检出率≥99%，单人图片戴眼镜识别准确率≥99% 7. 支持检出微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等表情的人脸 8.支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子等遮挡方式的人脸 ▲9.支持单一画面中的≥32张人脸的检测和抓拍，支持检出两眼瞳距15像素点以上的人脸图片，白天和晚上单人图片的人脸检出率不低于99%，单人图片的人脸检出响应时间不超过1秒 ▲10.支持检出水平转动不超过±60°、俯仰角不超过±40°角度的人脸，支持检出右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下角度的人脸，支持检出微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等表情的人脸，支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴安全帽、戴头戴式耳机、胡须、披肩长发、长刘海等遮挡方式的人脸，支持检出黄色人种、白色人种、黑色人种、棕色人种等不同人种的人脸，支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸 ▲11. 一个人脸检测结果，系统存储的人像特征数据大小不大于2K字节 12.支持按照时间、名称查看检索运行、报警、操作日志，支持日志以文档形式一键导出。 ▲13.支持将单张待比对图片与抓拍库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸图片，100万抓拍库以脸搜脸检索响应速度不超过3秒，以脸搜脸首位命中率不低于95%，以脸搜脸前10位命中率不低于99%，以脸搜脸前50位命中率不低于99.99% 14. 支持单张或批量导入/导出黑名单图片及信息。 15.支持按照姓名、性别、省份、城市、身份证号、起始生日、截止生日查询黑名单库中人脸图片。 ▲16.名单库报警：支持在特定条件下，设备对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示，支持报警界面同时显示名单库图片信息与报警图片结构化信息，100万名单库实时报警响应速度不超过1秒，名单库实时报警首位命中准确率不低于99%，名单库实时报警误报率不超过0.01%，名单库实时漏报率不超过0.1%，支持名单库报警历史信息查询、导出 17.支持批量导入人脸静态库，支持修改静态库人脸图片信息，静态库支持不少于100万张人脸图片，100万静态库检索速度不超过1秒，100万静态库检索首位命中率不低于99% |
| 30 | 各楼层自助面部识别机 | 30套 | ▲1.≥1路≥200W可见光、≥1路≥200W红外补光摄像头，≥7寸电容触摸屏，可显示时间、日期、星期，及刷卡时显示工号、用户名、用户照片等信息，具有中文语音提示 2.刷卡（指纹、人脸）时，设备可抓拍图片，并实时显示在显示屏上，抓拍图片可叠加显示卡号、用户名字等用户信息，可通过U盘导出抓拍图片 ▲3.存储容量：支持≥15000张人脸容量，支持≥50000张卡片管理；≥10万条事件存储 4.能将出入目标的识别信息及载体授权为钥匙，并记录于系统中，能设定目标的出入授权：何时、何出入目标、可出入何出入口、可出入的次数和通行的方向等权限；在网络系统中，除授权、查询、集中报警、异地核准控制等管理功能外均不应依赖中央管理机是否工作 5.认证方式：人脸识别、刷卡、密码任意一种、任意两组组合、和三组组合 6.门开启方式：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、首卡开门、超级权限开门、中心远程开门、单向刷卡（指纹、人脸）和双向刷卡（指纹、人脸）开门 7支持可通过RS485接入安全门控模块，安全门控模块可以接入电控锁，在主机被恶意破坏的情况下，门不被打开 ▲8.支持人脸真人检测，只有当人脸识别后并检测为真人时，整体认证才能通过 9.支持门铃呼叫、语音对讲功能，支持本地登录后管理、查询、设置设备参数，可通过U盘进行数据导入（人脸图片、人脸特征模板、黑名单）及数据导出（本地注册人脸、抓拍人脸、事件记录） 10.支持通过TCP/IP网络平台下发或USB导入卡、人脸数据，支持在断网模式下，单机运行功能，可将设备比对结果及抓拍照片实时上传给平台保存 11.接入系统平台后可支持视频联动报警功能 12.具有2路入侵探测接口，能联动报警输出，具备防拆功能，强力拆除时，可上传报警时间到中心 13.具有手动或自动校时功能 14.在网络系统中，除授权、查询、集中报警、异地核准控制等管理功能外，对所要求的功能均不应依赖中央管理机是否工作 15.具有≥1个TCP/IP接口、≥1个RS485通讯接口、≥1个Wiegand通讯接口、≥1个USB2.0接口、≥2个报警输入接口、≥1个门磁输入接口、≥1个开门按钮接口、≥1个报警输出接口 |
| 31 | 汇聚千兆光网管POE交换机 | 5套 | 1. 24+2端口PoE特性的增强型全千兆以太网交换机 2. POE功能兼容符合IEEE 802.3af标准的受电设备（PD） 3. 支持IEEE802.3af/ AT标准，兼容支持IEEE802.3af/AT的受电设备（PD） 4. 支持4578型供电标准，45+ 78-（可选) 5. 单端口供电可达15.4W/35W，总峰值功率达500W 6. 24个10/100/1000M铜缆RJ45端,(所有端口支持MDI/MDIX自适应） 7. 2个1000M标准SFP插槽,带2个千兆单模SFP 光纤模块 8. 转发模式：存储转发10Mbps：14880pps 100Mbps：148800pps 9. 1000Mbps：1488000pps 10. 100BASE-TX: 5类及以上非屏蔽双绞线（≤150米） 11. 1000BASE-TX: 6类及以上非屏蔽双绞线（≤150米） 12. 模块化SFP扩展设计，传输距离可配置高达100千米 13. CPU：mmu嵌入式 MIPS-4KEc 处理器，MIPS32指令集和5级流水线，500MHz CPU主频 14. 16K输入输出缓存，内置 128KByte SRAM，32条后备缓冲器 15. 带宽：52Gbps (无阻塞） 16. 网络延迟（100 to 1000M bps）：最大延迟不到20微秒，包缓冲区内存：4.1M，地址数据库大小：8K； 17. 平均无故障时间（MTBF）：190,000小时； 18. 网络协议和标准兼容，IEEE 802.3i 10BASET,IEEE 802.3u 100BASETX，IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.1af DTE Power via MDI，IEEE802.3u,10/100/1000Base-T，1000Base-SX/LX,IEEE802.3ah, IEEE802.3z/ab，IEEE 802.3af/AT， 19. LEDs指示灯，每端口连接状态: 20. 1000Mbps（速度/连接/工作），10/100Mbps（速度/连接/工作）PoE工作状态系统电力指示灯 21. PoE电源最大功率：峰值功率350W（500W可选） 22. 电压:110～220VAC 2.5A；（各个国家采用定制电源插头） 23. 工作温度：0°～55°C 24. 存放温度：-20°～75°C 25. 工作湿度：10%～90%，无冷凝 26. 存放湿度：10%～95%，无冷凝 27. 工作高度：海拔3000米（10,000ft） 28. 存储高度：海拔3000米（10,000ft） |
| 32 | 宿舍信息发布大屏系统 | 6套 | 1.内置智能签到系统，实现签到信息显示，包含姓名、学号、签到时间，同时显示抓拍的人脸图片及对应姓名。 2. 显示一路监控预览画面，便于签到人员核对签到位置 3. 用户可分级管理，可以配置用户有不同的权限。 4. 终端采用分组管理，分组显示，分组控制。 5.管理终端定时开关机、定时音量设置及看门狗功能，保障机器长时间运行不挂机。 6.强大的素材以及节目审核功能，未经过审核的素材和节目不能添加到日程并在终端上播放。 7. 强大的日程编辑设置功能。 8.开机自动按配置的节目单播放，强大的节目单编辑功能，支持背景图配置，视频、图片、字幕任意区域划分，播放列表设置等。 9.支持间隔一段时间播放特定日程功能（主要用于广告投放），支持特定时间插播特定日程（如校园眼保键操广播、特定广告及信息投放）。 10. 支持紧急信息下发，且紧急信息播放优先级最高。 11. 支持截屏功能，截屏查看当前播放终端当前播放的状态。 12. 支持日志功能，可根据不同条件搜索并查看日志。 13. 显示类别 TFT-LCD背光 14. 屏幕尺寸 49寸 15. 点距 0.55926×0.55926mm 16. 最大分辨率 1920×1080 17. 最的佳工作分辨率 1920×1080@60Hz 18. 亮度 450cd/m2 19. 对比度 1500：1 20. 响应时间 12ms 21. 色彩 8bit 22. 可视角度水平178°，垂直178o 23. 屏幕活动区域 1073.78(H)×604.0(V) 24. 输入输出接口 VGA输入口：1个 25. HDMI输入口：1个 26. AUDIO IN ：1个 27. AUDIO OUT：1个 28. LAN网口：1个 29. RS232控制口：1个 30. USB接口：2个 31. SD卡插口：1个 32. SIM卡插口（选择3G/4G的设备有此接口）：1个 33. 遥控器控制范围≤5m ±45° 34. 电源 AC100V--240V 50/60Hz 35. 功耗≤90W 36. 待机功耗≤1W 37. 音响 8欧3W+8欧3W 38. 工作温度 5℃--40℃ 39. 工作湿度 10%-90% 40. 安装方式壁挂式 41. 显示方式横屏、竖屏可选 42. 联网方式有线、无线WIFI、3G/4G可选 43. 内置系统 CPU：Cortex-A7，4核，主频1.2GHz 44. 芯片组：MSD6A628VX 45. 内存：1GB 46. 网卡：内置网卡,百兆 47. SD卡：内置32G 48. 操作系统：Android4.4.2 |
| 33 | 安装支架 | 30套 | 白色/铝合金/尺寸88×116.6×297.3mm |
| 34 | 六类网络线缆 | 28箱 | 六类4对非屏蔽双绞线 ,TIA/ EIA568B.2六类标准，通过信息产业部检验，支持千兆以太网，中心为十字骨架设计，依照ISO/IEC1180Ed.2;EIA/TIA568标准。导线尺寸要求：（n*n*AWG）4×2×23AWG。环路电阻（20oC时）：＜155Ω/km容抗：50pF/m阻抗：100±15Ω。拉伸强度93N。 |
| 35 | 电源绝缘护套线 | 2500米 | 1、导体：每根由使用32根0.15mm铜丝绞合，聚合直径1.5mm2 2、绝缘：PVC/C型聚氯乙烯 3、护套：PVC/ST5型聚氯乙烯 4、芯数：2芯 5、绞合：两芯线绞合成缆 6、屏蔽：屏蔽的编织密度不小于80% 7、使用标准厚度，易剥、裁断容易 8、护套挤包方式：挤管式（松套） 9、具抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性 |
| 36 | 定制第三方系统宿舍端联动信息流扩展 | 1套 | 1.增加本部3栋新宿舍和远程分部柳江校区3栋宿舍楼并入统一管理; 2.汇总楼层面部识别自助考勤机没有签到的学生与按照出入口自动人脸面部识别系统的识别结果进行交叉对比得未归宿名单； 3.将没有归宿名单按照用户方习惯，定时用微信或邮件、短信形式推送到对应管理者手机，并导入学生考评系统； 4.学生通过微信公众号向老师和宿管请假和销假功能，老师审核通过记录入后台宿管模块； 5.精算提高出入口人脸面部识别系统交叉对比得第三次未归宿名单，定时用微信服务号点对点形式推送到对应学生和班主任手机； 6. 增加对应宿管人员微信公众号每日上报上级管理者的统计台帐； 7.增加上级管理者每日动态数据和历史统计数据对比的大屏数据可视化设计和显示； 8.提供学生宿舍考勤数据接口给智慧校园并行大数据平台系统，并导入学生考评系统，作为学生画像依据； |
| 37 | 安保中心拼接大屏 | 1套 | 一、拼接屏显示设备： - 拼接矩阵： 4X3共计12台； - LCD 尺寸 55 英寸DID 液晶 - 光源：直下式 LED 背光源 - 分辨率 1920*1080 - 亮度 700cd/m² - 面板 对比度 3500：1 - 反应时间 8 ms - 拼缝 3.5mm - 像素点距 0.5415*0.5415mm - 视角 178°/178°（水平/垂直） - 可视面积 1210*681 - 显示色彩 16.7M - 工作电压 100-240V，50-60Hz - 电源 最大功率 ≤240W - 待机功率 5W - 工作温度 0℃～50℃ - 环境要求 工作湿度 10%～90% - 储藏湿度 10%～90% - USB 口 1 组， RS232 输入 1 组， RS232 输出 2 组 - 输入出接口 HDMI 接口 1 组，VGA 1 组，DVI 1 组， 复合视频 1 组， IR 1 组， - 整机尺寸 1213.4*684.2*68.9mm - 外壳颜色 黑色 二、拼接处理器要求： 1、处理器采用独特的嵌入式结构设计，可接受各种图像信号源输入，直接驱动全系列的大尺寸液晶屏,并经分割、放大后，实时无失真地在各种大屏幕图像拼接墙体上显示，处理过程完全硬件化。 2、全硬件架构，无 CPU 和操作系统；无病毒感染风险，安全性好。 3、节能环保，符合国家节能标准，待机功耗小于 5W。 4、加密处理器内置注册功能，市面最完美的最严谨的加密方式。 5、内置时间系统，可实现年、月、日，周定时开关机。 6、具有色温校正系统，在屏体有色彩差异时，快速调整色彩差异。 7、支持智能信号切换，信号自动识别、自动切换，不用通过遥控器和控制软件。 8、支持智能感光，根据环境光强度自动调节大屏的背光亮度。 9、支持开机 LOGO 拼接功能（需要此功能请说明），支持 USB 快速升级，方便快捷。USB 支持播放高清视频，广告等做个性化项目。 10、大屏控制软件支持矩阵联动，方便操作，内置多种矩阵协议，满足市场需求，可提供开发协议，便于客户灵活采用第三方中控系统或自行编制软件构造大屏幕工程系统。 11、输出字支持两种字幕实现功能 (1)一种板卡内部字幕功能（需要此功能请说明） (2)一种电脑幕功能 (3)控制软件支持安卓手机控制大屏 12、支持 DVI/HDMI/VGA 信号输入，DVI 信号输出。 13、控制软件支持 WINDOWS 操作平台，采用 Server/Client 结构模式，软件遵循TCP/IP 协议。 14、可以设定、存储和管理多个预案，对显示信号的窗口大小、位置进行设置，以文件的形式存储用户设定模板，并可随时调用已存的显示预案，根据时间或快捷键触发，实现画面自动显示。 15、对信号窗口可实现多功能操作（用户可直接在客户端软件上对网络、RGB 信号和视频信号窗口进行任意缩放、漫游、隐藏、切换等，并可存储为预案）。 16、客户端软件可同时显示各视频、RGB、网络等窗口画面（画面回传功能）；任意一个客户端软件可以显示显示墙控制器各部件工作状态，如：主板温度、CPU温度、风扇转速等（系统监控功能）。 17、可直接在多屏图像拼接控制器上运行超高分辨率的图片、PPT、应用软件（GIS系统或者 SCADA 系统等）。 18、处理器电源冗余及热拔插功能具有显示墙多屏信号精确同步功能。 19、能向用户开放显示墙控制器控制协议，方便用户进行二次开发。 三、综合视频处理器技术要求： 1、纯嵌入式FPGA+ARM架构，以高稳定高带宽 FPGA 纯硬件架构为基础，采用功能化模块化板卡的硬件设计，实现无限扩展的 FPGA架构； 2、支持电脑，手机，投影仪等HDMI/VGA/DVI 分布式输入拼接处理器，组成分布式集成处理系统； 3、无缝切换与开窗，漫游； 4、支持LED滚动字幕功能，可设置颜色和透明度； 5、自动探测输入输出信号和业务卡，多平台的客户端统一管理； 6、支持矩阵切换，处理器内部集成矩阵功能，支持单个信号源开多个窗口同时开窗显示； 7、支持输入信号源等分打散和截图显示功能，实现监控视频输入视频的部分随意截图显示； 8、支持IPC摄像机解码（H.264、H.265），最后单屏支持36分割，一张IP解码卡支持2路800W，8路500W，18路1080P，72路D1同时解码上墙显示，最大系统支持65025个摄像机接入，同时最大支持648个1080P网络摄像机解码同时显示； 9、支持取模拟各大品牌的DVR，CVR,TVR,XVR等高清模拟录像机的视频数据解码，实现模拟和数字全兼容； 10、支持云端平台取外网摄像机进行解码上墙和图像处理； 11、支持手机、平板电脑、笔记本电脑屏幕镜像推送功能投屏功能； 12、拥有一键物理硬复位功能； 13、支持PC客户端及移动平板端可视化回显预监操作，可全部切换回显预览全部输入节点信号源； 14、IP流实时解码，支持H.264/H.265解码，支持ONVIF、RTSP等网络流媒体协议，可兼容海康，大华，宇视，雄迈，中维，科达，同为，美电恩智，汉邦高科，英飞拓等网络摄像机（IPC）、DVR/NVR、XVR、视频流媒体服务器等；单个网口最大支持72路D1/32路720P/18路1080P/4路4K解码； 15、支持控制卡热双备份功能； 16、配置HDMI和VGA16进16出, 支持32路1080P、32路720P，72路D1视频解码输入，支持H.264及H.265视频压缩格式； |
| 38 | VPN网关 | 2套 | 1.支持LocalDB、LDAP/AD、Radius、第三方CA、自建CA、Dkey、短信认证（短信猫和短信网关）、硬件特征码、动态令牌多种安全认证方式，还可以可以进行五个因素以上的捆绑认证，这几种认证方式必须同时满足才能够接入VPN系统,最大限度地保证了接入用户的合法性。 2. 在IPSec VPN 中，采用了多线路智能选路功能，在企业数据中心网络的网关位置对多条运营商的上网线路连接Internet实现线路捆绑和带宽迭加，网关会自动检测最优线路，可以根据线路情况选择带宽叠加模式、线路主备模式或者动态适应模式等多线路策略，使得商业用户访问组织内部数据时能得到最高的访问速度，解决了网络环境存在延迟大、带宽小的瓶颈问题； 3.基于UDP的可靠传输协议，通过改善拥塞控制算法和提高窗口大小改善TCP传输效率，能够显著提升存在丢包和延时网络的传输速度； 4.单边加速技术通过对拥塞算法做优化处理，解决一些TCP协议本身的缺陷，以实现加速的效果；其核心部分是对拥塞算法做优化，如慢启动，拥塞避免，快速重传，快速恢复等； 5.动态压缩技术，全面提高传输速度，针对不同的数据选用动态的压缩策略，根据上一次压缩状态来选择本次的压缩策略，通过动态选择策略来提高压缩效率的同时，降低系统负载，从而提高整体的数据处理速度，提高业务的访问速度。 6.基于Web的压缩技术，进一步提高传输效率。 7.基于码流特征的数据优化技术，能够大大降低广域网传输过程中的数据流量，根据实际的测试最多时甚至能够将流量减少95%以上 8.终端虚拟化技术协议框架，通过数据转发控制，数据压缩、缓存与过滤等方式，提升EasyConnect远程应用速度 9. VPN安全网关通过WEB智能重构技术、应用转换技术和IP Tunnel技术，实现了对目前所有网络层以上各种静态或者动态端口应用的完全支持 10. 借助于多页面隔离访问技术，实现独立的虚拟门户访问。 11. 并发连接数 500000 12. 网络吞吐量 三层吞吐量1.5G，应用层吞吐量200M 13. 网络端口 4个电网口 14. SSL VPN支持 隧道数（最大）1000个，SSL最大加密流量110Mbps, IPSec VPN加密速度55Mbps，新建连接数（CPS）12000个 15. 电源 单电源 16. 其他性能:1U尺寸，2G内存，SSD 32G硬盘 |
| 39 | 互联网专线 | 2条 | 本部和分部各增加一条不低于100M的互联网专线，费用包三年。 |
| 40 | 大门车道闸 | 3套 | 栅栏道闸，含液压道闸机和2～4米双栏强化铝合金材料压制杆，可手动离合 |
| 41 | 停车和防砸防高温地感 | 5套 | 1.国标FF46-1高温地感线圈线，铁氟龙绝缘防水耐沥青高温耐油耐酸碱耐腐蚀，无氧铜镀锡抗氧化 2. 距离暗埋电源线1m 3. 线圈尺寸2m*0.8m,45度角，线槽切割宽度15CM，深度40-50cm; 4. 线圈为垂直叠加绕4-6圈。 5. 引出线要双绞，不小于20编/米 6. 每道含停车地感和防砸地感； 7. 车辆检测器输出，检测时间10ms,自动补偿环境漂移，DIN道轨，带防雷； 8. 带2.5m-3.5米减速带 |
| 42 | 车牌识别控制一体机 | 5套 | 1、图像分辨率≥1920*1592，应包含防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯等，包含LED信息显示屏，四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装；包含配套立柱。自动视频新能源车牌。 2、最小照度：彩色≤0.002Lx，黑白≤0.0002Lx，支持强光抑制功能，抑制图像中强光照射区域过度曝光、光晕偏大，投标时提供公安部权威机构出具的检验报告复印件。 3、可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示。 4、支持配接电动镜头，通过软件配置实现镜头的自动聚焦，直至成像清晰。 5、可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种不同分辨率的视频图像。 6、支持分辨率≥1920×1592（含OSD叠加）、帧率在1～25fps可调， 7、宽动态范围≥95dB，车辆捕获率白天和夜间≥99%，车牌识别率白天和夜间≥99%，可识别出视频中略微水平倾斜的车牌号码，投标时提供公安部权威机构出具的检验报告复印件。 8、支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型车、SUV/MPV，支持车身颜色识别，车标识别，车辆子品牌识别。 9、支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传。 10、支持布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关。 11、具备≥1个RJ4510M/100M/1000M 自适应以太网口, ≥3路IO输入接口，≥2路IO输出接口, ≥3路继电器输出，≥1路音频输入/输出，≥1个TF卡插槽内置8GTF卡，≥1个4G全网通模块, ≥2个内置LED灯，≥1个CVBS接口，投标时提供公安部权威机构出具的检验报告复印件。 12、支持设备在实时记录通行车辆的同时，具备识别车辆子品牌的功能。 13、支持设备在实时记录通行车辆的同时，具备识别车标的功能。 14、防护等级≥IP67，电源供应支持在AC220V±10%范围内变化，设备能正常工作，工作温度：-30℃~70℃。 |
| 43 | 车检器 | 5套 | 检测车辆，控制道闸 |
| 44 | 出入口终端控制服务器系统 | 2套 | 1. 一体化终端控制器, 机壳采用铝合金型材, 内部使用铝钣金进行散热，结构紧凑、坚固，散热效果良好,无风扇低功耗高效能嵌入式控制终端。具有密封防尘、散热和抗震性能，可在污染大，灰尘多，电磁干扰严重等恶劣环境的使用。 2. 双千兆网卡，支持网络容错、双网络IP设定、双网隔离等应用。 3. 主频 1.5 GHz处理器 Apollo Lake平台处理器，内存 4GB 4. 硬盘存储内置1个3.5寸监控级硬盘，1 T，支持大容量图片、视频存储。 5. 指示灯系统、硬盘、电源、报警指示灯 6. 音频输入 1路3.5 mm标准音频孔设计（MIC IN），接入标准接口音频设备。 7. 音频输出 1路音频输出（AUDIO OUT） 8. 报警输入 4路报警输入（ALARM IN），电压范围0~60V 9. 报警输出 4路报警输出（ALARM OUT），电压范围0~60 V 10. 2个RS232接口， 2个RS485接口 11. 4个USB3.0接口 12. 网络接口 5个带交换机功能的100M/1000M自适应以太网接口; 13. 1个独立100M/1000M自适应网络接口，支持双网隔离 14. 视频输出 1个HDMI、1个VGA，外部显示设备接入 15. 电源 DC12V/5A适配器 16. 功耗最的高50W（CPU满载），平均25W 17. 尺寸 245 mm(长) × 65 mm(高) × 170 mm(宽) 18. 温度 -20 ℃～70 ℃ 19. 湿度 10%～95% 20. 机械性能黑色铝型材外壳 |
| 45 | LED 显示屏 | 2套 | 1.可与安防平台对接，置于停车场出入口显示欢迎信息、发布广告和新闻等信息, 2.它可显示标准的中文和数字字符，标准的通讯方式为RJ45/RS485，可单独或联网使用 3.显示内容可以是整个车库的空余车位余数，车牌号码，收费金额也可以是天气预报等信息 4. 可根据上位计算机发出的指令显示不同内容 5. 内置语音模块，可通过网线控制语音输出，施工简单，无需再拉音频线 6. 字幕清晰，显示的内容一目了然 7. LED亮度1200cd/m2, LED角度110°,基色1红1绿,点距P4.75 8. 显示方式即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 9. 字符显示支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 10. 通讯距离RS485：1200米 RJ45：120米 11. 含语音模块 12. 下行通讯方式RJ45/RS485 13. 工作电压AC220V±10％ 14. 安装方式背面抱箍 15. 防护等级IP65 16. 喇叭规格4Ω10W |
| 46 | 车牌和门口人脸识别控制电脑 | 1套 | 1、CPU:相当于或优于第七代智能英特尔®酷睿™i3-7100，主频≥3.90GHz ，缓存≥3M,核心数≥2个； 2、主板：相当于或优于英特尔®H110芯片组； 3、内存：8GB DDR4 2400mHZ，最大可支持拓展容量为16GB内存； 4、硬盘：1TB 7200 RPM 3.5"硬盘，支持NCQ，可选增加固态硬盘； 5、2G显卡双输出高性能显卡,网卡：10/100/1000千兆以太网标准接口； 6、标准接口：USB接口≥6个，其中USB 3.0接口不少于2个（2前置, 4后置）正面：2个USB 3.0；背面：4个USB 2.0，HDMI、VGA、五合一读卡器、3组音频插孔（支持5.1环绕立体声）； 7、USB抗菌防水键盘，USB光电鼠标； 8、两台 21.5英寸LED液晶显示器，分辩率不低于1360*768，与主机同一品牌，符合国家一级能效； 9、机箱：标准240W PSU主动式PFC电源、高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，免工具开箱和部件维护，硬盘/扩展卡/光驱/无螺钉设计，带硬盘防震托架； 10、软件：出厂预装Windows® 10中文版（64位）； 13、服务：保修：原厂3年整机保修，包括键盘、鼠标、显示器等周边设备，原厂3年下一工作日上门服务，每周7天24小时热线支持服务； |
| 47 | 控制机柜 | 2套 | 1. 尺寸:600mm宽*501mm高*440mm深,容积（U）:9, 2. 标准配置: 方螺母螺钉10套内六扳手1只 3. 标准: 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、兼容ETSI标准. 4. 承载: 静载60KG 5. 防护等级:IP20 6. 主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条1.5mm,其他1.2mm. 7. 表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑. |
| 48 | 设备箱电源电涌保护器 | 2套 | 1、输入输出电压：AC100V~220V，插入损耗2DB，低衰减系数， 2、保护线路过压，放电电压：470V,响应时间：<0.5ns,泄放电流Imax：10KA 3、全金属屏蔽防止信号干扰； 4、工作温度范围：-40°~60° |
| 49 | 摄像机二合一信号电源保护器 | 2套 | 1. 网络信号电源保护器 2. 输入电压：DC12V~260V 3. 保护线路过压，放电电压：470V,响应时间：<0.5ns,泄放电流Imax：10KA 4. 网络信号保护：RJ45 100MHZ,工作电压：5V，限制电压：7.8V,响应时间：<10ns保护管脚：1/2/3/6; 5. 全金属屏蔽防止信号干扰； 6. 工作温度范围：-40°~60°； 7. 工作湿度范围：30%-90%； |
| 50 | 网络光端机 | 2台 | 1.4端口PoE特性的增强型全百兆以太网交换机 2. POE功能兼容符合IEEE 802.3af标准的受电设备（PD） 3. 支持IEEE802.3af/AT标准，兼容支持IEEE802.3af/AT的受电设备（PD） 4. 支持4578型供电标准，45+ 78-（可选) 5. 单端口供电可达15.4W/35W，总峰值功率达500W 6. 4个10/100M铜缆RJ45端,(所有端口支持MDI/MDIX自适应） |
| 51 | 电源绝缘护套线 | 300米 | 1、导体：每根由使用32根0.15mm铜丝绞合，聚合直径1.5mm2 2、绝缘：PVC/C型聚氯乙烯 3、护套：PVC/ST5型聚氯乙烯 4、芯数：2芯 5、绞合：两芯线绞合成缆 6、屏蔽：屏蔽的编织密度不小于80% 7、使用标准厚度，易剥、裁断容易 8、护套挤包方式：挤管式（松套） 9、具抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性 |
| 52 | 六类网络线缆 | 1箱 | 六类4对非屏蔽双绞线 ,TIA/ EIA568B.2六类标准，通过信息产业部检验，支持千兆以太网，中心为十字骨架设计，依照ISO/IEC1180Ed.2;EIA/TIA568标准。导线尺寸要求：（n*n*AWG）4×2×23AWG。环路电阻（20oC时）：＜155Ω/km容抗：50pF/m阻抗：100±15Ω。拉伸强度93N。 |
| 53 | 智能车辆识别出入口管理系统 | 1套 | 一.车辆管控系统 1. 自动抬杆放行支持内部车辆、VIP车辆的自动抬杆放行 2. 布控报警支持对黑名单车辆、特殊车辆的布控报警 3. 报警联动方式支持软件提示、声光报警或LED显示等多种方式 4. 本地车辆出入记录存储支持对车辆信息、车辆出入记录的本地存储 5. 本地数据管理支持本地进行数据查询、备份和维护 6. 车辆捕获率≥99% 7. 抓拍图像及号牌识别时间≤200ms 8. 车牌识别准确率≥95% 9. 识别牌照种类车牌类别：民用车牌（除5小车辆），警用车牌，04式新军用车牌，07式武警车牌。 10. 车牌颜色：黑、白、蓝、黄、绿。 11. 采集图像分辨率 200W系列：1920×1592 pixel。 12. 存储图像分辨率、格式及占用空间 200W系列：1920×1592 pixel，JPEG，约300KB。 13. 系统数据查询时间小于≤2s 14. 系统的接收告警信息响应时间≤3s 15. 平均无故障连续运行时间 MTBF≥20000h 二. 安防系统平台功能 在控制客户端子界面中，用户能够实现实时监控、运维管理、录像回放、电子地图、数据查询、车流统计、车辆管理以及系统配置功能。每个功能模块均有对应的功能界面 |
| 54 | 车辆出入系统工程施工 | 1项 | 支架，数据线和电源线布置，明线走镀锌铁管，桥架，标签,打洞，墙面的布线沟槽开凿和恢复等竞标人自行考虑周边配套设备、辅助材料、相关工程税费等费用，并保证安装到位、验收通过。 |
| ▲二、商务要求表 |  |  |  |
| - 质保期 |  |  | 交货、安装调试完毕，质保期除特别注明外，产品验收合格之日起货物质保期最短不少于一年，软件终身免费维护（若厂家质保期超过一年的，按厂家规定全免费包修），在规定的保修期内，凡货物质量事故和质量缺陷由中标人无偿保修。 |
| - 基本要求 |  |  | 1、投标产品必须是按厂家出厂标准配置提供的整套具备全新正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换同样产品； 2、投标人应列明详细的设备名称、型号规格、产地和生产厂家； 3、投标文件应正确反映投标产品的技术水平和科技含量； 4、中标人须提供完整的设备安装、调试、操作、使用、控制和维护手册等详细技术资料及图纸。 - 5、验收的方法及方案： 中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 交货验收时，采购人可根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收，采购人可委托采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作，验收费用由中标人承担；对不符合要求的产品，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由中标人承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。 |
| - 售后技术服务要求 |  |  | - 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”； - 2、产品到货及验收时需提供的资料：产品出厂检验合格证书或检验报告； - 3、投入使用后提供保养及相关服务； - 4、免费送货上门，免费安装调试； - 5、免费提供相关培训服务。 |
| - 售后服务保障或维修响应时间要求 |  |  | - 1、投标人须制定技术服务条款及实施办法，并明确售后服务措施；质量保证期内中标方必须每2个月至少一次到现场进行一次免费维护及提供技术服务；须提供质保期满后的措施； - 2、中标供应商对采购方维修或维护要求应在1小时内作出响应，提出处理意见，如果需要现场服务的，保证技术人员在12小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过48小时修复；如需更换零配件及消耗品，不超过5天（自然日）；如发生非用户导致的重大损坏，在设备更换或维修正常工作后延长相应时间的保修期；设备在运输过程中出现损坏的，由供应商负责该损坏设备的更换或维修； - 3、中标供应商负责对采购方技术人员进行培训，培训所产生费用由中标供应商支付；培训费用包括交通费、住宿费、伙食费等。 |
| - 交货时间及地点 |  |  | - 1、交货时间：合同签订之日起50日内全部验收合格并交付使用。 - 2、交货地点：广西柳州市采购单位指定地点。 |
| - 付款条件 |  |  | 1、本项目预付款为合同总金额的30%，在合同生效以及具备实施条件后15 日内支付。合同货物运抵施工现场，采购人按合同中的供货一览表对货物的产品名称、商标品牌、规格型号、生产厂家、数量及单位进行初次验收，验收无误后15个工作日内，中标人开具所验收货物全款价的发票给采购人，采购人向中标人支付验收货物价款50％的进度款；全部货物安装、调试完毕，验收合格交付使用后，采购人在收到中标人开具的合同总价款发票之日起按国库集中支付程序（采购人在《柳州市财政局国库集中收付系统》上提交政府采购直接支付申请，并提交结算资料至柳州市财政局政府采购管理办公室审核办理支付），支付合同价款剩余的部分（不计利息）。 2、合同签订前2日内，中标人必须向采购方缴纳履约保证金（保证金金额为中标金额的5%）。履约保证金在所有服务验收合格并交付使用后自动转为质量保证金，中标人在承诺的质量保证期间能按售后服务承诺执行且货物无重大质量问题，则买方在主要设备质量保证期满后十五个工作日内将该质量保证金全部退回（不计息）。 |
| - 备品备件及耗材等要求 |  |  | 投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标提供备品备件及易损件清单及价格。 - 常年备有设备配件，能及时处理、更换损坏的零部件。 |
| - 其他要求 |  |  | - 1、投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 - 2、投标产品的部件由投标人自行考虑按现场勘查结果或按厂家最佳配置提供，投标人应提供投标产品部件的名称、品牌、型号规格、产地和生产厂家等详细清单。 - 3、中标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 - 4、质保期内须提供免费上门服务及免费保修(含人工费、材料费、差旅费)，并提供终身维护。 - 5、报价须包含送货上门、现场技术、使用培训、售后服务、支架、电源线布置、明线走镀锌铁管、标签,PVC线管、接头、套管，打洞、路面墙面的布线沟槽开凿和恢复、周边配套设备、辅助材料、相关工程税费、安装调试完毕并验收合格使用等费用。 |
| 三、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |
| - ▲采购人的特殊要求及说明 |  |  | - 1、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 |

- 第三章   投标人须知

前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：智能校园管理人脸识别系统。 |
| 2 | 采购数量及需求：详见第二章《招标项目采购需求》。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、代理服务费按发改价格[2011]534号（货物招标类）标准和发改办[2003]857号文规定向中标人收取，由中标人向采购代理机构支付。 |
| 4 | 投标保证金：参见《公开招标公告》第十条规定。 |
| 5 | 自行踏勘。 |
| 6 | 演示时间及地点：无。 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出询问、澄清；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有依法获取（下载）招标文件的供应商；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有依法获取（下载）招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。 |
| 8 | 投标文件组成：开标文件（开标一览表、保证金证明）一式两份，不分正副本；资格证明文件正本一份，副本两份；投标文件：价格部分、技术部分、资信部份正本一份，副本四份，电子文档（U盘）一份。 |
| 10 | 投标截止时间及地点：投标人须于2020年 8 月 19 日上午9时30分前将投标文件密封送交到广西柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅，逾期送达将予以拒收。 ①投标人的法定代表人出示本人有效身份证原件或委托代理人出示法定代表人授权委托书原件及有效身份证原件经验证后递交文件；②非法人企业出示负责人授权委托书原件、被授权人身份证复印件及被授权人有效身份证原件经验证后递交文件；③自然人出示有效的自然人身份证复印件及有效身份证原件经验证后递交文件。 |
| 11 | 开标时间：2020年 8 月 19 日上午9时30分整。 开标地点：广西柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼本项目开标厅。 |
| 12 | 评标方法：综合评分法。 |
| 13 | 网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxzfcg.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网) 、www.zfcg.gov.cn（柳州市政府采购网）。 |
| 14 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体。 |
| 15 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标人的投标保证金一律以转账、电汇方式退还投标人，未中标投标人所提交的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内退还投标人，中标供应商所提交的投标保证金在与双方签订合同后五个工作日内退还。 |
| 16 | 履约保证金： 履约保证金的形式：银行转账或电汇； 履约保证金的金额：合同价的 5%； 合同签订前2日内中标单位向采购人提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。 履约保证金应转入以下采购人账号： 名 称：柳州市第一职业技术学校； 开户行：中国建设银行股份有限公司柳州柳东支行； 账 号：45050162004500000458。 转帐时注明：××××××××项目，采购编号×××××履约保证金 转帐后持银行回执复印件、中标通知书及合同到柳州市第一职业技术学校签定合同，履约保证金在所有服务验收合格并交付使用后自动转为质量保证金，中标人在承诺的质量保证期间能按售后服务承诺执行且货物无重大质量问题，则采购人在主要设备质量保证期满后十五个工作日内将该质量保证金全部退回（不计息）。 |
| 17 | 签订合同时间：中标通知书发出之日五个工作日内签订合同。 |
| 18 | 采购资金来源：预算资金。 政府采购总预算：人民币壹佰玖拾柒万肆仟捌佰元整（￥1,974,800.00）。 |
| 19 | 付款方式：国库集中支付。 |
| 20 | 投标文件有效期：投标截止日期起60天。 |
| 21 | 在对供应商资格审查时进行信用查询 查询渠道： “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 查询起止时间：招标公告发布之日起至投标截止之日止。 查询记录和证据留存方式：由采购人或者采购代理机构将对获取招标文件的投标人信用进行查询，并按照以下信用信息使用规则处理； 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于智能校园管理人脸识别系统项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构，“采购人”是指：柳州市第一职业技术学校；“采购代理机构”是指：广西天华工程造价咨询有限责任公司。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带本人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须携带由法定代表人出具的授权委托书及本人有效身份证件。（格式见第六章投标文件格式）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

- ▲（八）特别说明：

1.出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的投标人，其他投标无效：

（1）提供相同品牌产品的不同投标人参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

（2）提供核心产品品牌均相同的不同投标人参加非单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。核心产品的名称应当在招标文件中载明。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除

违法投标人的行政与刑事责任。

5.在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3 年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3 年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP 地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件;

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。投标人对被质疑的采购人或采购代理机构的答复不满意或者被质疑的采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.质疑书面要求

质疑人质疑时须提交质疑书，质疑书至少包括下列主要内容：

- 质疑人和被质疑的采购人或代理机构的名称、地址、电话、邮编等；

- 质疑项目的名称、编号；

- 权益受到损害的事实及理由；

- 相关证明材料；

- 提起质疑的日期；

- 质疑人法定代表人签名和加盖单位公章。

- 如质疑委托代理人办理时，须提供质疑人的授权委托书，授权委托书须由法定代表人签名并加盖单位公章，载明委托代理的具体权限和事项。

如不按上述要求进行质疑的，视为无效质疑，不予受理。

5、投诉的书面要求

符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知；

4.评标方法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人须在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有依法获取（下载）招标文件的供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后的第二个工作日内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

2.采购代理机构以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由开标文件（开标一览表及保证金证明）、资格证明文件、投标文件（价格部分、技术部分、资信部分）组成。

1. 开标文件（单独装订成册、一式两份、不分正副本，装在开标文件袋中）

▲注：以下（1）、（2）项均要由法定代表人（负责人）/自然人或委托代理人签名并加盖投标人单位公章/自然人加盖拇指指印，必须提供，否则其投标无效。

（1）开标一览表（按第六章要求格式填写）；

（2）保证金证明（按第六章要求格式填写）；

（3）中小企业声明函（如有，按第六章要求格式填写）；

（4）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有，按第六章要求格式填写）；

（6）广西工业产品声明函（如有，格式见第六章）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

2. 资格证明文件（单独装订成册、正本一份、副本两份，装在开标文件袋中）

（下列标注▲证明材料，均必须提供，且加盖投标人单位公章/自然人加盖拇指指印，否则投标无效）

▲（1）投标声明书 (格式见第六章，必须由法定代表人（负责人）/自然人签名，否则投标无效)；

▲（2）法定代表人（负责人）/自然人身份证明书、授权委托书（委托代理时提供）(按第六章格式填写，法定代表人（负责人）/自然人身份证明书必须由法定代表人（负责人）/自然人签名、授权委托书必须由法定代表人（负责人）/自然人及委托代理人在相应位置签名，否则投标无效)；

▲（3）投标人有效的“营业执照” 副本或“事业单位法人证书”副本复印件；

▲（4）投标人如为分支机构投标的，须同时提供其总公司“营业执照” 副本或“事业单位法人证书”副本复印件和总公司对投标人针对本项目的授权书原件；

▲（5）投标人2018或2019年任一年度的财务报表复印件（2020年成立的企业应提供从成立日起至投标文件递交截止时间前一个月止的财务报表复印件）；

▲（6）投标人2020年1月至6月其中任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证” 复印件或电子缴纳付款凭证复印件或税务征收机关出具的依法缴纳税收证明复印件（上述月份均为零申报时，须提供企业税务申报表复印件）；

▲（7）投标人2020年1月至6月其中任意一个月的“社会保险基金专用收款收据” 复印件或电子缴税付款证复印件或地市级人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明复印件；

如投标人社保由上级公司缴纳的，须提供以下资料：上级公司出具的社保缴纳情况说明原件（附投标人拟投入员名单）；上级公司2020年1月至6月其中任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证并附投标人拟投入员缴纳社会保险的明细。

▲（8）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第六章，必须由法定代表人（负责人）/自然人签名，否则投标无效）；

3. 投标文件（价格部分、技术部分、资信部分）（合并装订、正本一份、副本四份，电子文档一份，装在投标文件袋中）

3.1价格部分

（下列标注▲证明材料，均必须提供，且加盖投标人单位公章，否则投标无效）

▲（1）投标函（格式见第六章，必须由法定代表人（负责人）/自然人或委托代理人签名，否则投标无效）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章，必须由法定代表人（负责人）/自然人或委托代理人签名，否则投标无效）；

3.2技术文件

注：以下第（1）至第（3）项均要由法定代表人（负责人）/自然人或委托代理人签名并加盖投标人单位公章/自然人加盖拇指指印，必须提供，否则其技术部分投标无效。

▲（1）商务响应表（按第六章要求格式填写）；

▲（2）设备配置清单（按第六章要求格式填写）；

▲（3）技术响应表（格式见第六章）

（4）技术方案及实施方案（按第六章要求格式填写）；

（5）项目实施人员一览表（按第六章要求格式填写）；

（6）售后服务方案及承诺书（按第六章要求格式填写）；

（7）投标人拥有主要装备和设施的情况及现状（格式自拟）；

（8）投标产品说明书、操作、功能描述、使用及检验报告等详细技术资料 (加盖投标人单位公章)；

（9）产品出厂标准、质量检测报告(加盖投标人单位公章)；

（10）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；

（11）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

3.3资信证明文件，以下各项若有请提供，同时要加盖投标人单位公章/自然人加盖拇指指印，否则该证明被视为无效。

（1）投标人提供的产品为《环境标志产品政府采购品目清单》【财库〔2019〕18号】或《节能产品政府采购品目清单》中【财库〔2019〕19号】品目清单内优先采购产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

（2）投标人或投标产品生产厂商相关的信誉、荣誉证书。

（3）投标人或投标产品生产厂商通过ISO管理体系方面的认证证书。

（4）投标人根据第四章《评标方法及评标标准》提供的相关材料。

（5）投标人2016年1月1日以来的同类项目成功案例（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件，并于截标前提供合同原件验证，否则不予计分）；

（6）投标人情况介绍（格式自拟）；

（7）投标人认为必要的声明及文件资料。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延长有效期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件其它内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人须按规定于投标截止时间前足额到达保证金专户。否则，其投标将被拒绝，（以银行入账时间为准）。

2.投标保证金交纳形式：电汇、转账或网上银行的非现金形式足额到达保证金专户，全称：广西天华工程造价咨询有限责任公司，开户银行：中国建设银行股份有限公司柳州桂中大道支行，账号： 4500 1620 0410 5250 0340 。

注：办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇凭证的用途或空白栏上注明招标项目名称及采购编号。汇款人、出票人须填写投标人名称全称，否则其投标无效。

投标人的投标保证金一律以转帐、电汇方式退还至该投标人交纳保证金时银行帐单的投标人帐户上，交纳保证金时银行帐单上无投标人帐户的，将退还至投标文件投标函所明确提供的投标人账户上。投标人的投标函提供的投标人名称、账号、开户行必须完整、正确，缴纳投标保证金的证明文件必须清晰，否则因此造成的投标保证金无法退付的，其后果由投标人负责。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后五个工作日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在双方签订合同后五个工作日内退还。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署、份数和盖章

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由投标人负责。

2.投标人须按投标文件（开标一览表、保证金证明）一式两份，不分正副本；投标文件（商务部分、价格部分、技术部分）正本一份，副本四份（封面右上角应注明“正本”、“副本”字样）编制并装订成册。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本须用A4纸打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定提供原件以外的均可提供复印件。副本可为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定签名、盖章位置由法定代表人（负责人）/自然人或其授权委托人签署并加盖单位公章/自然人加盖拇指指印，否则投标无效。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章/自然人加盖拇指指印或者法定代表人（负责人）/自然人或其授权委托人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的密封、递交、修改和撤回

1.本项目文件分别用两个文件袋（开标文件袋、投标文件袋）封装。

2.投标人将开标文件（一式两份，不分正副本）、资格证明文件（正本一份、副本两份），一并装在开标文件袋中（开标文件袋样式参考招标文件第六章样式制作），并在封贴处密封签章（公章、法定代表人或其委托代理人签名均可）。开标文件的外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、采购编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

3.投标人将投标文件：价格部分、技术部分、资信部分（正本一份、副本四份；电子文档（U盘）一份），一并装在投标文件袋中（投标文件袋样式参考招标文件第六章样式制作），并在封贴处密封签章（投标人公章、法定代表人（负责人）/自然人或其委托代理人签名均可）。投标文件的外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、采购编号及“评标时启封”字样，并加盖单位公章/自然人加盖拇指指印。

4.未按规定密封或标记的投标文件投标无效，由此造成的风险由投标人承担。

5.投标人在投标文件递交截止时间前未同时递交开标文件袋、投标文件袋及授权委托书（委托代理投标时）的，代理机构将予以拒绝。

6.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求和条件的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，除投标文件（商务部分）资格证明文件外经评标委员会认定属于投标人笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行澄清或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖投标人公章/自然人加盖拇指指印）。澄清或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人澄清、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）未提供招标文件中“投标文件组成”要求必须提供的资料的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（7）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（8）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2、在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（2）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（3）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（4）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（5）明显不符合招标文件要求的技术性能、质量标准，或者与招标文件中的技术指标发生实质性偏离的；

（6）招标文件中项目需要及技术需求中标“▲”号项目发生负偏离达1项（含）以上的；项目需要及技术需求中未标“▲”号项目发生负偏离达3项（含）以上的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

3、被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在“投标人须知”前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）/自然人或其授权委托人参加开标会。投标人的法定代表人（负责人）/自然人或其授权委托人未按时参加的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人不足3家的，不得开标；

5.投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

6.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

7.唱标；

8.采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标结果；

8.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询问,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分办法计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标标准推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权委托人签字确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法本办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标方法

评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控（或柳州市财政局政府采购监督管理办公室工作人员进行现场监督），投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标无关的人员不得进入评标现场。

六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）被质疑的采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构应当告知未通过资格审查的投标人其未通过的原因，还应当告知其他未中标人本人的评审得分与排序。

七、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将不予退还中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

（1）中标服务收费参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定（货物招标类）向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定并对中标人已提交的全部投标保证金不予退还。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

注:（1）招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

（2）中标供应商未按要求及时领取中标通知书并交纳服务费的，视为自动放弃中标资格。

- 第四章  评标方法及评标标准

综合评分法

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的专家、采购单位代表共五人构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能及配置、财务状况等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

(四)根据财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）第五条的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审。

即对投标人投标总价中的小型和微型企业产品的价格给予6﹪的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分（提供《中小企业声明函》，详见附件，否则不予价格扣除）。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标产品提供企业按三部门联合发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）认定为残疾人福利性单位的，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件）。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………50分

（1）以满足招标文件要求且进入综合评分环节的最低的评审报价为基准价，其价格分为满分50分 ；

（2）价格分计算公式：

某投标人价格得分 ＝  ×50分

2、技术分………………………………………………………………………………………………27分

（1）货物技术性能配置分  (满分9分)

- 一档（3分）：基本响应招标文件要求，配置基本清楚，货物主要技术参数及性能指标（招标项目采购需求中标“▲”号项目）没有正偏离的；

- 二档（6分）：完全符合或略优于招标文件要求，主要技术参数及配置较详细，货物主要技术参数、性能指标、必要功能（招标项目采购需求中标“▲”号项目）具有正偏离，综合评定较好的；

- 三档（9分）：完全符合招标文件要求，技术参数及配置详细，货物主要技术参数、性能指标、必要功能（招标项目采购需求中标“▲”号项目）具有正偏离，次要技术指标、辅助功能（招标项目采购需求中未标“▲”号项目）优于招标文件达到正偏离3项以上（对货物性能有显著提升），综合评定为优秀的。

（2）技术方案分（满分18分）

一档（0分）：无实施方案或实施方案不合理。

二档（6分）：投标产品的技术力量及技术措施、保证工期的施工组织方案等基本满足本项目需求。

三档（12分）：投标人所提供的对本项目总体要求的理解，含功能说明、性能指标、技术解决方案较详细、进度有保障，较好的满足项目实施需要。

- 四档（18分）：投标人所提供的对对本项目总体要求的理解，含功能说明、性能指标、技术解决方案等方案详细，实施流程合理，方案考虑周全，有保证工程质量的技术力量及技术措施、保证工期的施工组织方案，充分满足本项目的实施需要。

3、能力信誉分……………………………………………………………………………………………6分

（1）投标人或投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO20000服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证并提供证书复印件的每个的1分；（满分3分）

（2）投标人2016年1月1日以来获得与企业生产经营相关的奖项的得 1分；（满分1分）

（3）投标人通过信息系统运行维护资质贰级以上资质认证，并提供证书复印件的每个得2分。（满分2分）

4、业绩分…………………………………………………………………………………………………4分

投标人2016年1月1日以来的同类项目成功案例（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件，并于截标前提供合同原件核查，否则不予认可）每项得1分（满分4分）。

5、售后服务分…………………………………………………………………………………………11分

（1）根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案，其他优惠措施和售后服务保证原件等方面，独立确定各投标人各所属等级并在相应档次内打分。

一档（0分）：无售后方案或售后方案不合理。

二档（3分）：售后服务承诺书内容基本完整，售后服务时间等招标文件服务要求方面基本满足；

三档（6分）：售后服务承诺书内容完整、可行，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、售后时间等招标文件服务要求方面有优于招标文件要求的内容；

四档（9分）：售后服务承诺书内容完整、可行，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、售后时间等招标文件服务要求方面优于招标文件要求，投标人有售后服务机构（提供相关证明文件复印件）证明其到达故障现场时间并具备及时解决出现的故障的能力经评委认可的（满分9分）。

（2）招标需求中的设备在满足基本保修期后，免费保修期均同时每延长一年增加 1分(以设备生产厂家承诺为准)（满分2分）。

6、政策功能分（节能、环保）…………………………………………………………………………2分

（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，投标人提供的产品为《环境标志产品政府采购品目清单》【财库〔2019〕18号】或《节能产品政府采购品目清单》中【财库〔2019〕19号】品目清单内优先采购产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，每有一项得0.5分，满分1分。

（2）广西工业产品分：投标产品使用广西工业产品80%以上的，得1分（以生产企业的工商营业执照注册地为准）。

总得分=1+2+3+4+5+6。

三、中标标准及中标候选人推荐原则

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的,按前款规定处理。

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人，其余以此类推。

在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

- 第五章  合同主要条款格式

柳州市政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）：                            采 购 计 划 表 编 号

供 应 商（乙方）：                            项目名称及编号：

签  订  地  点：                             签  订  时  间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：             。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                 、地点：                          。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期；                                          。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

4、售后服务、保修时间从项目整体验收合格之日起计算。

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：      财政性资金      。

3、付款方式：

本项目预付款为合同总金额的30%，在合同生效以及具备实施条件后15 日内支付。合同货物运抵施工现场，采购人按合同中的供货一览表对货物的产品名称、商标品牌、规格型号、生产厂家、数量及单位进行初次验收，验收无误后15个工作日内，中标人开具所验收货物全款价的发票给采购人，采购人向中标人支付验收货物价款50％的进度款；全部货物安装、调试完毕，验收合格交付使用后，采购人在收到中标人开具的合同总价款发票之日起按国库集中支付程序（采购人在《柳州市财政局国库集中收付系统》上提交政府采购直接支付申请，并提交结算资料至柳州市财政局政府采购管理办公室审核办理支付），支付合同价款剩余的部分（不计利息）。

###### 4、履约保证金：

合同签订前2日内，中标人必须向采购方缴纳履约保证金（保证金金额为中标金额的5%），履约保证金在所有服务验收合格并交付使用后自动转为质量保证金，中标人在承诺的质量保证期间能按售后服务承诺执行且货物无重大质量问题，则买方在主要设备质量保证期满后十五个工作日内将该质量保证金全部退回（不计息）。

履约保证金应转入甲方账号：

名称：柳州市第一职业技术学校

开户行：中国建设银行股份有限公司柳州柳东支行

账号：45050162004500000458

转账时注明：××××项目，采购编号××××履约保证金

转账后持银行回执复印件、中标通知书及合同到柳州市第一职业技术学校签订合同。

第九条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1、 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费

用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第二十条　本合同一式陆份，具有同等法律效力，、甲执贰份，乙方执贰份（可根据需要另增加），采购代理机构、财政部门（政府采购监管部门）各执壹份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页。

广西壮族自治区政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招投标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招投标文件要求填写，如招投标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和保证金：资金性质按一般预算拨款、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招投标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标供应商在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅（政府采购监督管理处）负责解释。

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

- 第六章　投标文件格式

一、开标文件（开标一览表、保证金证明）一式两份，不分正副本、资格证明文件（正本一份，副本两份）

1. 开标文件袋外层包装封面格式

开 标 文 件 袋

项目名称：

采购编号：

开标文件：开标一览表及保证金证明（一式两份，不分正副本）

资格证明文件（正本一份，副本两份）

投标人名称：         全称     （加盖单位公章/自然人加盖拇指指印）

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

2. 开标文件（开标一览表、保证金证明）封面格式（不可缺）：

开 标 文 件

（开标一览表、保证金证明）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：       全称     （加盖单位公章/自然人加盖拇指指印）

投标人地址：

年    月    日

目    录

（1）开标一览表………………………………………………………………………………

（2）保证金证明………………………………………………………………………………

（3）中小企业声明函（如有）………………………………………………………………

（4）监狱企业的证明文件复印件（如有）…………………………………………………

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）……………………………………………………

（6）广西工业产品声明函（如有）…………………………………………………………

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）………………………………

（1）开标一览表格式：

开标一览表

招标编号：

项目名称：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价=× |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| 专用耗材 |  |  |  |  |  | 已含在投标报价中 |  |
| 合计金额大写： （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为 （￥ ）（具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环保、节能产品总值为具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

6、本一览表投标产品中如有《环境标志产品政府采购品目清单》【财库〔2019〕18号】或《节能产品政府采购品目清单》中【财库〔2019〕19号】品目清单内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人（负责人/自然人）或授权委托人（签字）：

投标人名称（公章）/自然人加盖拇指指印：

日期：

（2）保证金证明格式：

保证金证明

进账单或电汇单复印件

投标人（公章）/自然人加盖拇指指印：

法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签名：

说明：

1、请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明投标项目名称及采购编号，汇款人、出票人须填写投标人名名称全称，否则其投标无效。

2、进账单或电汇单复印件务必保持清晰完整，如模糊不清而造成该证明被视为无效或投标无效的，后果由投标人负责。

3、若广西天华工程造价咨询有限责任公司保证金专户在保证金递交规定时间内没有收到投标人足额交纳的投标保证金，其投标无效。

（3）中小企业声明函格式（如有）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

说明：

如果投标产品中有小型或微型企业的产品，须在投标报价明细表备注栏中注明生产企业名称并提供相关证明材料，否则不认可该产品为小型或微型企业的产品。

投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》，否则不予价格扣除；投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4）残疾人福利性单位声明函格式（如有）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

（5）广西工业产品声明函格式（如有）：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)：

日 期：

3. 资格证明文件（正本一份，副本两份）封面格式，不可缺：

正本（或副本）

资格证明文件

项目名称：

采购编号：

投标人名称：       全称     （加盖单位公章/自然人加盖拇指指印）

投标人地址：

年  月  日

资格证明文件目录：

目    录

▲（1）投标声明书 (格式见第六章，必须由法定代表人（负责人）签名，否则投标无效)；

▲（2）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（委托代理时提供）(按第六章格式填写，法定代表人身份证明书必须由法定代表人签名、法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人在相应位置签名，否则投标无效)；

▲（3）投标人有效的“营业执照” 副本或“事业单位法人证书”副本复印件；

▲（4）投标人如为分支机构投标的，须同时提供其总公司“营业执照” 副本或“事业单位法人证书”副本复印件和总公司对投标人针对本项目的授权书原件；

▲（5）投标人2018或2019年任一年度的财务报告复印件（2019年成立的企业应提供从成立日起至投标文件递交截止时间前一个月止的财务报表复印件）；

▲（6）投标人2020年1月至6月其中任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证” 复印件或电子缴纳付款凭证复印件或税务征收机关出具的依法缴纳税收证明复印件（上述月份均为零申报时，须提供企业税务申报表复印件）；

▲（7）投标人2020年1月至6月其中任意一个月的“社会保险基金专用收款收据” 复印件或电子缴税付款证复印件或地市级人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明复印件；

如投标人社保由上级公司缴纳的，须提供以下资料：上级公司出具的社保缴纳情况说明原件（附投标人拟投入员名单）；上级公司2020年1月至6月其中任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证并附投标人拟投入员缴纳社会保险的明细。

▲（8）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第六章，必须由法定代表人（负责人）签名，否则投标无效）；

1、投标声明书格式：

投标声明书

致：  广西天华工程造价咨询有限责任公司、柳州市第一职业技术学校    （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                          。

我    （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人（负责人/自然人），我方愿意参加贵方组织的             项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）/自然人加盖拇指指印：

法定代表人（负责人或自然人）签名：

年    月    日

2、法定代表人（负责人/自然人）身份证明书格式：

法定代表人（负责人/自然人）身份证明书

单位名称（自然人不需填写）：

单位性质（自然人不需填写）：

地  址（自然人不需填写）：

成立时间（自然人不需填写）：

经营期限（自然人不需填写）：

姓名：    性别：     年龄：     职务：

系（投标人）的法定代表人（负责人/自然人）。

特此证明。

投标人（公章）/自然人加盖拇指指印：

时间：    年  月  日

法定代表人（负责人或自然人）第二代身份证复印件 （正面）

法定代表人（负责人或自然人）第二代身份证复印件 （背面）

投标人法定代表人（负责人/自然人）（签字）：

3、授权委托书格式（委托代理时提供）：

授权委托书（格式一）

致：    广西天华工程造价咨询有限责任公司 、柳州市第一职业技术学校   （招标采购单位名称） ：

我     （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工      （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（负责人）（签名）：             职务：

被授权人（签名）：               所在部门职务：                 被授权人身份证号码：

投标人（公章）：

年  月  日

委托代理人第二代居民身份证复印件 （正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件 （背面）

授权委托书（格式二）

致：  广西天华工程造价咨询有限责任公司 、柳州市第一职业技术学校   （招标采购单位名称）

我 （姓名）系自然人，现授权委托          （姓 名）以本人名义参加 （项目名称及项目编号） 项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖拇指指印：                      年    月    日

附：被授权人有效身份证正反面复印件

委托代理人第二代居民身份证复印件 （正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件 （背面）

4.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 （格式）

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

广西天华工程造价咨询有限责任公司：

我公司（本人）参加贵公司组织                  项目（项目编号：           ）的政府采购活动。 我公司（本人）在此郑重声明，我公司（本人）参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人（公章）/自然人加盖拇指指印：

法定代表人（负责人或自然人）签名：

年    月    日

二、投标文件（价格部分、技术部分、资信部分）正本壹份，副本肆份

1. 投标文件（价格部分、技术部分、资信部分）外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

采购编号：

投标文件组成：投标文件（价格部分、技术部分、资信部分）

正本壹份，副本肆份，电子文档壹份。

投标人名称：        全称     （加盖单位公章/自然人加盖拇指指印）

投标人地址：

评标时启封

年    月    日

2. 投标文件（价格部分、技术部分、资信部分）封面格式（不可缺）：

正本（或副本）

投标文件

（价格部分、技术部分、资信部分）

项目名称：

项目编号：

分 标 号：

投标人名称：       全称     （加盖单位公章/自然人加盖拇指指印）

投标人地址：

年  月  日

投标文件（价格部份、技术部分、资信部份）目录：

目   录

一、价格部分

（1）投标函

（2）投标报价明细表

二、技术部分

（1）商务响应表

（2）设备配置清单

（3）技术响应表

（4）技术方案及实施方案

（5）项目实施人员一览表

（6）售后服务方案及承诺书

（7）投标人拥有主要装备和设施的情况及现状（格式自拟）

（8）投标产品说明书、操作、功能描述、使用及检验报告等详细技术资料

（9）产品出厂标准、质量检测报告

（10）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）

（11）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）

三、资信证明文件

（1）投标人提供的产品为《环境标志产品政府采购品目清单》【财库〔2019〕18号】或《节能产品政府采购品目清单》中【财库〔2019〕19号】品目清单内优先采购产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件

（2）投标人或投标产品生产厂商相关的信誉、荣誉证书

（3）投标人或投标产品生产厂商的质量管理和质量保证体系等方面的认证证书

（4）投标人根据第四章《评标方法及评标标准》提供的相关材料

（5）投标人2016年1月1日以来的同类项目成功案例（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件，并于截标前提供合同原件验证，否则不予计分）

（6）投标人情况介绍（格式自拟）

（7）投标人认为必要的声明及文件资料

一、价格部分（格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致： 广西天华工程造价咨询有限责任公司、柳州市第一职业技术学校 （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（采购编号：             ），签字代表           （全名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交报价文件、商务文件、技术文件正本各壹份、副本各肆份、投标文件电子文档壹份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起           日（自然日）。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：            电话：              传真：

投标人（公章）/自然人加盖拇指指印：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（负责人或自然人）或授权委托人（签字）：                   职务：

日期：      年    月   日

（2）投标报价明细表格式：

投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：企业类型划分为中型、小型、微型三种类型，按投标货物生产厂商所属企业类型填写。

投标人（公章）/自然人加盖拇指指印：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签名 ：

年    月     日

- 技术部分（格式）

- 商务响应表格式：

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 质保期 |  |  |  |
| - 基本要求 |  |  |  |
| - 售后技术服务要求 |  |  |  |
| - 售后服务保障或维修响应时间要求 |  |  |  |
| - 交货时间及地点 |  |  |  |
| - 付款条件 |  |  |  |
| - 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| - 其他要求 |  |  |  |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人（公章）/自然人加盖拇指指印：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签名 ：

年    月     日

- 设备配置清单格式：

设备配置清单

| 序号 | 配置清单 | 适配机型 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

注：若本表格式可根据投标人实际需求作调整或附上相应附件，但所投货物的性能及指标须详细列出。

投标人（公章）/自然人加盖拇指指印：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签名：

年    月     日

- 技术响应表格式：

技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件货物技术参数、功能要求 | 投标文件货物技术参数、功能响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章）/自然人加盖拇指指印：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签名 ：

年    月     日

（4）项目实施方案格式：

项目实施方案

由投标人按第二章《招标项目采购需求》要求自行填写，所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（公章）/自然人加盖拇指指印：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签名 ：

年    月     日

（5）项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（公章）/自然人加盖拇指指印：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签名 ：

年    月     日

（6）售后服务方案及承诺书格式：

售后服务方案及承诺书

第1条 对合同条款、付款方式全部予以响应。

第2条 （由投标人按第二章《招标项目采购需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。）

备注：以上为服务承诺格式，第1条为供应商必须列明，其余条款供应商可根据实际情况一一列明。

投标人（公章）/自然人加盖拇指指印：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签名 ：

年    月     日

（7）选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

投标人（公章）/自然人加盖拇指指印：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签名：

年    月     日

三、资信证明文件（格式）

- 投标人成功案例的业绩证明文件：

投标人成功案例项目实施情况一览表格式：（投标人成功案例项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见，格式自拟）

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

投标人（公章）/自然人加盖拇指指印：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签名：

年    月     日

- （2）投标人情况介绍（格式）：

- 投标人情况介绍

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人（公章）/自然人加盖拇指指印：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签名：

年    月     日