公开招标采购文件

项目名称：柳州市城市桥梁健康监测系统（二期）

采购编号：LZZC2020-G3-00565-GXDY

采购单位：柳州市市政设施维护管理处

采购代理机构：广西德元工程项目管理有限责任公司

日期：2020年08月

- 目     录

第一章  招标公告	- 2 -

第二章  招标项目采购需求	- 5 -

第三章  投标人须知	- 49 -

第四章  评标方法和评标标准	- 63 -

第五章  合同书格式	- 67 -

第六章  投标文件格式	- 77 -

- 招标公告

广西德元工程项目管理有限责任公司关于柳州市城市桥梁健康监测系统

（二期）（LZZC2020-G3-00565-GXDY）的公开招标公告

【柳州市城市桥梁健康监测系统（二期）】 招标项目的潜在投标人应在（广西柳州公共资源交易服务中心网（ggzy.liuzhou.gov.cn）的“交易信息”——“政府采购”——“政采公告”中打开项目的招标公告正文，点击下方的“获取招标文件”按钮）获取招标文件，并于 2020年09月15日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：LZZC2020-G3-00565-GXDY

项目名称：柳州市城市桥梁健康监测系统（二期）

预算金额：4434972.00元

最高限价： 4434972.00 元

采购需求：（柳州市城市桥梁健康监测系统（二期）采购一项，如需进一步了解，详见招标文件）

合同履行期限：详见采购文件

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1.政府采购促进中小企业发展；2.政府采购支持采用本国产品的政策；3.强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；4.政府采购促进残疾人就业政策；5.政府采购支持监狱企业发展；6.政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策。)

3.本项目的特定资格要求：（①投标人具有公路行业（特大桥梁）专业甲级及以上工程设计资质证书、或具有市政行业（桥梁工程）专业甲级及以上工程设计资质证书、或具有交通部门颁发的公路工程试验检测机构综合甲级资质证书；②投标人近10年（自2010年1月1日起，以完工时间为准）至少完成过1座主跨跨径大于400米桥梁健康（运营）监测系统项目，“完成过”是指项目已通过交工验收，需同时提供合同和业绩证明；③投标人参加本次政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购中受到行政处罚及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动）；④本项目接受联合体投标，联合体投标的还应遵守以下规定:（a）联合体成员不超过三家，各成员应为独立法人，联合体牵头人必须是满足上述“投标人资格要求”中第①条资质要求的单位，代表联合体在投标、签约与履行合同中承担其义务和法律责任；（b）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任，并应按照业主和项目需求，完成各自范围内的项目实施任务；(c)联合体各成员方的人员及业绩均可认为是联合体的人员及业绩，即任一成员方满足上述“投标人资格要求”中第②条要求即可；（d）联合体各成员方均需满足上述“投标人资格要求”中第③条要求。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，联合体投标的，只需牵头人报名即可。)

## 三、获取招标文件

1、时间：本公告发布之时起至2020年09月01日17时00分止。

2、地点：供应商可登录柳州市公共资源交易平台网站（ggzy.liuzhou.gov.cn）的“政府采购”→“交易信息”→“政采公告”链接，打开本项目的采购公告并点击下方的“获取招标文件”按钮，免费下载本项目的采购文件。

3、注意事项：供应商在获取采购文件时，应按照主体资格证明上面的名称（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）完整正确填写供应商名称；未在柳州市公共资源交易平台网站下载获取采购文件的供应商不具有投标资格；已获取采购文件的供应商不等于符合本项目的投标人资格。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年09月15日09点30分（北京时间）

地点：柳州市公共资源交易中心（柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 供应商在依法获取招标文件时，应完整正确填写供应商单位全称（统一社会信用代码），须与递交投标文件时供应商全称及统一社会信用代码一致；未依法获取（下载）招标文件或递交投标文件与下载时填写的供应商全称不一致的，采购代理机构将拒收其投标文件。已依法获取招标文件的供应商不等于符合本项目的投标人资格。

- 投标保证金：人民币捌万元整（￥80000.00元），须足额交纳，不得少于规定金额交纳，否则投标无效。投标保证金应在投标有效期内保持有效。

## 投标保证金的交纳方式：转账、电汇、网上银行、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用转账、电汇、网上银行方式的，投标人须于投标截止时间前将投标保证金以电汇或转账形式交至保证金专户，开户银行：柳州银行北站支行营业部，银行账号：707002011010900000108；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件，否则视为无效投标保证金。

## 3.网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（柳州市政府采购网）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：柳州市市政设施维护管理处

地址：柳州市八一路107号(柳州市市政设施维护管理处)

联系方式：陈艳云、0772-5332709

2.采购代理机构信息

名 称：广西德元工程项目管理有限责任公司

地　址：柳州市跃进路19号天元金都1单元410室

联系方式：宋君哲、0772-2805114

3.项目联系方式

项目联系人：宋君哲、0772-2805114

4.政府采购监督管理部门：柳州市财政局政府采购监督管理办公室

联系电话：0772-2830320

采购代理机构：广西德元工程项目管理有限责任公司

日期：2020年08月25日

第二章  招标项目采购需求

## 一、项目简介

本项目按照《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）、《公路桥梁养护管理工作制度》（交公路发〔2007〕336 号）、《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》、《广西壮族自治区人民政府办公厅印发关于加强城市基础设施建设实施方案的通知》（桂政办发〔2014〕118号）等政策完善一期三门江大桥、文惠旧桥、壶东大桥、鹧鸪江大桥4座桥的在线监测内容；新建河东大桥、壶西大桥、红光大桥、静兰大桥、龙屯立交5座桥梁的健康监测系统；接入官塘大桥、白沙大桥2座桥健康监测系统；在一期项目系统平台的基础上开发电子化人工巡检系统。

## 二、工作主要内容和清单

（一）工作主要内容

柳州市城市桥梁健康监测系统（二期）。本健康监测系统包括：对一期的4座桥梁（三门江大桥、文惠旧桥、壶东大桥、鹧鸪江大桥）补增测点，对柳州市的5座桥梁（河东大桥、壶西大桥、红光大桥、静兰大桥、龙屯立交）部署桥梁健康监测设备，并接入柳州市城市桥梁健康监测系统进行统一维护管理，将官塘大桥、白沙大桥2座桥梁健康监测数据接入柳州市城市桥梁健康监测系统，将新部署桥梁健康监测系统的5座桥梁接入电子地图，将二期新建系统桥梁纳入到一期各应用系统中，在一期系统的基础上新开发电子化人工巡检子系统。

工作内容包括但不限于系统深化设计（实施方案、施工图等设计）、软件开发、设备采购与安装、系统调试、试运行、培训、项目移交、系统缺陷责任期3年（自系统投入试运行开始）内维护保养、数据分析与技术支持等工作内容。

（二）项目采购需求

| 序号 | 设备及软件名称 |  | 主要性能参数主表 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳州城市桥梁健康监测系统（二期）项目软件费用 |  |  |  |  |
| 1.1 | 桥梁基础信息管理子系统（新建桥梁系统接入） |  | 录入新增桥梁的信息，包括桥梁信息、构件信息、设备信息管理等。 | 1 | 项 |
| 1.2 | 桥梁健康监测综合管理子系统（新建桥梁系统接入） |  | 接入新增监测桥梁传感器数据，构建新增桥梁的监测评估模型，实现新增监测在已有平台上应用。 | 1 | 项 |
| 1.3 | 桥梁信息化管养子系统（新建桥梁系统接入） |  | 对新增5座桥梁的资产进行编码入库，以便平台能通过数字化形式，直观地显示桥梁资产的工作状况，实现5座桥梁检查、检测管理可控化，桥梁养护维修工作有计划性，资金预算有预知性，提高桥梁养护管理工作的执行效率。 | 1 | 项 |
| 1.4 | 结构预警与评估子系统（新建桥梁系统接入） |  | 将新建系统5座桥梁自动监测得到的各类数据，进行统一的数据识别、处理、分析，对桥梁结构以及行车安全异常状态诊断、分级报警和安全评估。 | 1 | 项 |
| 1.5 | 新建桥梁数据采集软件 |  | 由布置在桥梁结构内部或桥面的调理设备、采集设备、采集计算机和传感器电缆网络等组成，实现现场传感器设备的数据采集。 | 1 | 项 |
| 1.6 | 新建桥梁数据传输软件 |  | 由布置在桥梁外场工作站机柜内及监控室机房内的网络传输设备及网络传输线缆组成，对现场采集的数据传输至监控中心 | 1 | 项 |
| 1.7 | 电子化人工巡检子系统 |  | 该系统由电子化巡检设备、电子化巡检软件组成。电子化巡检设备以智能终端为核心，实现任务提醒、病害录入、拍照、数据上传与资料查询等功能；电子化巡检模块是一套基于智能终端的软件，巡检或检查人员使用终端下载数据后即可根据软件提醒进行巡检或检查。 | 1 | 套 |
| 1.8 | 数据接入服务 |  | 柳州市官塘大桥，柳州市白沙大桥健康监测系统数据接入柳州市城市桥梁系统监测平台，包含外单位数据转换，存储，展示工作。 | 1 | 项 |
| 2 | 柳州市城市桥梁健康监测系统（二期）硬件支撑系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 三门江大桥（新增测点） |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 交通监测子系统 |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 车牌识别监测 |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1 | 车牌识别系统摄像机 |  | ◆主要设备：高清一体摄像机； ◆识别功能：符合“GA36-92”（92式牌照）和“GA36.1-2001”（02式牌照）白早婚的民用车牌照和军车，警车等特殊牌照，04式新军车牌照和07式新武警车牌照的汉字，字母，数字，颜色等信息； ◆触发方式类型：视频触发，硬件触发，软件触发，无触发； ◆全天候识别率：≥95%； ◆车辆检测率：≥98%； ◆允许车辆行驶速度：0-200Km/h; ◆通信接口：100M/1000M自适应网口，1个控制接口，1个USB接口； ◆输出信息：车辆大图，车牌小图，车牌二值化图，车牌识别号码和车牌颜色； ◆车辆大图指标：JPEG图像格式尺寸1600X1200； ◆平均无故障时间：MTBF≥30000小时； | 6 | 台 |
| 2.1.1.1.2 | 高清频闪辅助光源 |  | ◆频闪光源寿命：≥300万次； ◆闪光时间：5us～1ms可选； ◆回电时间（全光）：≤0.2s； ◆色温：5500K±200K； ◆照射角度：≥55°； ◆频闪灯功率：60WS； ◆闪光灯防护等级：IP66； ◆接地电阻：≤4Ω； ◆工作温度：-30℃～+70℃； ◆相对湿度：＜95%； ◆工作电压：AC110V～280V； | 6 | 套 |
| 2.1.1.1.3 | 安装立柱和基础 |  | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 2 | 套 |
| 2.2 | 文惠旧桥（新增测点） |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 自动化监测子系统 |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 索力监测 |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.1 | 索力振动传感器 |  | ◆测量范围：50ms-2 ◆轴向灵敏度：100mV/ms-2； ◆最大横向灵敏度：<5%； ◆频响范围：0.2～1000Hz； ◆安装谐振频率：6kHz； ◆使用温度：-10～+80℃。 | 6 | 个 |
| 2.2.1.1.2 | 安装支架及保护盒 |  | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 6 | 套 |
| 2.2.1.1.3 | 索力振动传感器信号传输线缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 1000 | 米 |
| 2.2.2 | 数据采集与传输模块 |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 动态信号调理仪 |  | ◆输入方式：电压、电荷、ICP、应变 ◆滤波阻带衰减：大于120dB ◆放大倍数（倍）：10，100，300，1000 ◆增益准确度：0.5%（F•S） ◆增益稳定度：0.05%/h ◆失真度：不大于1% ◆频带宽度：DC～100KHZ ◆滤波上限频率：0.1Hz(-3±1dB,6dB/oct) ◆滤波平坦度：当f<0.5fc时，频带波动小于0.1dB ◆操作环境：温度-10℃ ～ +40℃ 湿度< 85% | 6 | 通道 |
| 2.3 | 壶东大桥（新增测点） |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 交通监测子系统 |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | 车牌识别监测 |  |  |  |  |
| 2.3.1.1.1 | 车牌识别系统摄像机 |  | ◆主要设备：高清一体摄像机； ◆识别功能：符合“GA36-92”（92式牌照）和“GA36.1-2001”（02式牌照）白早婚的民用车牌照和军车，警车等特殊牌照，04式新军车牌照和07式新武警车牌照的汉字，字母，数字，颜色等信息； ◆触发方式类型：视频触发，硬件触发，软件触发，无触发； ◆全天候识别率：≥95%； ◆车辆检测率：≥98%； ◆允许车辆行驶速度：0-200Km/h; ◆通信接口：100M/1000M自适应网口，1个控制接口，1个USB接口； ◆输出信息：车辆大图，车牌小图，车牌二值化图，车牌识别号码和车牌颜色； ◆车辆大图指标：JPEG图像格式尺寸1600X1200； ◆平均无故障时间：MTBF≥30000小时； | 4 | 台 |
| 2.3.1.1.2 | 高清频闪辅助光源 |  | ◆频闪光源寿命：≥300万次； ◆闪光时间：5us～1ms可选； ◆回电时间（全光）：≤0.2s； ◆色温：5500K±200K； ◆照射角度：≥55°； ◆频闪灯功率：60WS； ◆闪光灯防护等级：IP66； ◆接地电阻：≤4Ω； ◆工作温度：-30℃～+70℃； ◆相对湿度：＜95%； ◆工作电压：AC110V～280V； | 4 | 套 |
| 2.4.1.1.3 | 安装立柱和基础 |  | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 2 | 套 |
| 2.4 | 鹧鸪江大桥（新增测点） |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 自动化监测子系统 |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 | 索力监测 |  |  |  |  |
| 2.4.1.1.1 | 索力振动传感器 |  | ◆测量范围：50ms-2 ◆轴向灵敏度：100mV/ms-2； ◆最大横向灵敏度：<5%； ◆频响范围：0.2～1000Hz； ◆安装谐振频率：6kHz； ◆使用温度：-10～+80℃。 | 4 | 个 |
| 2.4.1.1.2 | 安装支架及保护盒 |  | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 4 | 套 |
| 2.4.1.1.3 | 索力振动传感器信号传输线缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 400 | 米 |
| 2.4.2 | 数据采集与传输模块 |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 | 动态信号调理仪 |  | ◆输入方式：电压、电荷、ICP、应变 ◆滤波阻带衰减：大于120dB ◆放大倍数（倍）：10，100，300，1000 ◆增益准确度：0.5%（F•S） ◆增益稳定度：0.05%/h ◆失真度：不大于1% ◆频带宽度：DC～100KHZ ◆滤波上限频率：0.1Hz(-3±1dB,6dB/oct) ◆滤波平坦度：当f<0.5fc时，频带波动小于0.1dB ◆操作环境：温度-10℃ ～ +40℃ 湿度< 85% | 4 | 通道 |
| 2.5 | 河东大桥（新建健康监测系统） |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 自动化监测子系统 |  |  |  |  |
| 2.5.1.1 | 结构温度监测 |  |  |  |  |
| 2.5.1.1.1 | 温度传感器 |  | ◆量程：-20℃～80℃ ◆测量精度：±0.5℃ ◆分辨率：0.1℃ | 8 | 个 |
| 2.5.1.1.2 | 温度传感器保护盒 |  | ◆防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 8 | 个 |
| 2.5.1.1.3 | 温度传感器信号传输线缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 1600 | 米 |
| 2.5.1.2 | 应力监测 |  |  |  |  |
| 2.5.1.2.1 | 电阻应变计 |  | ◆量程：±3000με ◆灵敏度：500με/mV/V ◆桥路电阻：350Ω. ◆非线性：≤±2%F.S. ◆防护等级：IP67. ◆工作温度：-20～80℃ | 8 | 个 |
| 2.5.1.2.2 | 电阻应变计安装底座及保护盒 |  | ◆要求防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 8 | 个 |
| 2.5.1.2.3 | 电阻应变计信号传输线缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 1600 | 米 |
| 2.5.1.3 | 支座位移监测 |  |  |  |  |
| 2.5.1.3.1 | 位移传感器 |  | ◆测量范围：1000mm（最终量程以现场需要为准） ◆工作电压：24V DC ◆输出信号：0～5V、4～20mA、Modbus可选 ◆线 性 度：＜0.05％F.S. ◆重 复 性：＜0.002％F.S. ◆测量方式：非接触 ◆工作温度：-40～85℃ | 4 | 个 |
| 2.5.1.3.2 | 位移传感器安装支架 |  | ◆防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 4 | 套 |
| 2.5.1.3.3 | 位移计信号传输线缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 2000 | 米 |
| 2.5.1.4 | 主梁线形监测 |  |  |  |  |
| 2.5.1.4.1 | 挠度传感器 |  | ◆量程上限：10m水柱 ◆精度：±0.065% ◆过压影响：±0.03% FSR/16MPa ◆稳定性：±0.1% FSR/60个月 ◆操作温度：-40℃～85℃ ◆信号输出：4～20mA、Hart、BRAIN ◆电压范围：21.6～32V（24V Typical） ◆时间常数：2s（0.2～64s可调） ◆工作压力：16MPa（Max） ◆防护等级：IP67 | 10 | 个 |
| 2.5.1.4.2 | 挠度传感器安装支架及保护盒 |  | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 10 | 套 |
| 2.5.1.4.3 | 封闭式压力传递连通管 |  | ◆水管要求：含外层隔热保护，PPR DN25，200 米1盘； ◆含直接、阀门等 | 700 | 米 |
| 2.5.1.4.4 | 水箱 |  | ◆2mm不锈钢材质 | 1 | 个 |
| 2.5.1.4.5 | 防冻防腐液 |  | ◆具有合格证 | 600 | 升 |
| 2.5.1.4.6 | 挠度传感器信号传输线缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 700 | 米 |
| 2.5.1.5 | 数据采集与传输模块 |  |  |  |  |
| 2.5.1.5.1 | 现场采集工控机 |  | ◆处理器：CPUIntelCorei53.3GHz ◆主板：IntelCorei5奔腾ATX主板 ◆内存：4GB DDR3 ◆网口：LAN 2×10/100/1000Base-T RJ-45 ◆抗冲击保护：CF卡：50G @ wall mount, half sine, 11 ms，HDD:20G @ wall mount, half sine, 11 ms ◆抗振动保护：CF卡：5 Grms @ 5～500 Hz， HDD：1 Grms @ 5～500 Hz ◆USB：5个 ◆操作环境：-20～60℃；95%@40℃ (non-condensing) | 1 | 台 |
| 2.5.1.5.2 | 应变数据采集仪 |  | ◆频率精度：±0.05Hz（振弦式） ◆温度精度：0.1℃（振弦式） ◆频率分辨率：0.01Hz ◆温度分辨率：0.03℃ ◆每通道测量时间：＜5秒 ◆通讯方式：RS232、RS485 ◆工作温度：-20～60℃ | 8 | 通道 |
| 2.5.1.5.3 | 数据采集模块 |  | ◆通道：8 ◆采样频率：10HZ，100HZ Total ◆分辨率：16bits及以上 ◆动态范围：大于90dB ◆电源输入范围：+10～+48VDC ◆工作温度：-40℃～85℃ | 4 | 台 |
| 2.5.1.5.4 | 串口服务器 |  | ◆4个485串口，可通过软件调整232/422； ◆工业级串口服务器。 | 1 | 台 |
| 2.5.1.5.5 | 光交换机 |  | ◆RJ45接口：10/100/1000BaseT(X)自适应 ◆光纤接口：100BaseFX ports(SC/ST接口) ◆控制口：RS-232 (RJ45) ◆端口数：8 ◆单模光纤距离：0～40km,1310nm(9/125um,3.5PS/(nm*km)) 0～80km,1550nm(9/125um,19PS/(nm*km)) ◆报警功能：继电器 ◆输入电压：12-48VDC ◆保护等级：IP30 ◆工作温度：0～60℃ ◆存储温度：-40℃-85℃ ◆工作湿度：0～95%(无凝露) | 1 | 台 |
| 2.5.1.5.6 | 数据采集站UPS电源 |  |  | 1 | 台 |
| 2.5.1.5.7 | 室外机柜 |  | ◆标准：符合GB/T3047.2-92标准,兼容19"国际,公制,ETSI ◆材质：不锈钢 ◆宽度（mm）:1000（根据现场情况调整） ◆深度（mm）:800（根据现场情况调整） ◆高度（mm）:1500（根据现场情况调整） ◆防护能力:防风、防雨、防尘、防震 | 1 | 台 |
| 2.5.1.5.8 | 采集站电源控制器 |  | ◆在线式电源控制器，可远程重启设备； ◆8个插座，最高支持20000w功率输出 | 1 | 台 |
| 2.5.1.5.9 | 分支桥架和管槽 |  | ◆桥架及钢管采用热镀锌，耐腐蚀，符合国标 | 600 | 米 |
| 2.6 | 壶西大桥（新建健康监测系统） |  |  |  |  |
| 2.6.1 | 自动化监测子系统 |  |  |  |  |
| 2.6.1.1 | 环境风荷载监测 |  |  |  |  |
| 2.6.1.1.1 | 风速风向仪 |  | ◆风速测量范围：0～60m/s； 精确度：±1%； 分辨率：0.01m/s ◆风向测量范围：0～360°； 精确度：±1°； 分辨率0.1° ◆声速测量范围：300-380m/s ◆数据I/O：串口RS485 | 1 | 台 |
| 2.6.1.1.2 | 户外机箱（含电路接线板） |  | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 1 | 套 |
| 2.6.1.1.3 | 风速风向仪立柱及安装底座 |  | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 1 | 个 |
| 2.6.1.1.4 | 风速风向仪信号传输线缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 200 | 米 |
| 2.6.1.2 | 结构温度监测 |  |  |  |  |
| 2.6.1.2.1 | 温度传感器 |  | ◆量程：-20℃～80℃ ◆测量精度：±0.5℃ ◆分辨率：0.1℃ | 8 | 个 |
| 2.6.1.2.2 | 温度传感器保护盒 |  | ◆防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 8 | 个 |
| 2.6.1.2.3 | 温度传感器信号传输线缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 600 | 米 |
| 2.6.1.3 | 应力监测 |  |  |  |  |
| 2.6.1.3.1 | 电阻应变计 |  | ◆量程：±3000με ◆灵敏度：500με/mV/V ◆桥路电阻：350Ω. ◆非线性：≤±2%F.S. ◆防护等级：IP67. ◆工作温度：-20～80℃ | 8 | 个 |
| 2.6.1.3.2 | 电阻应变计安装底座 |  | ◆要求防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 8 | 个 |
| 2.6.1.3.3 | 电阻应变计信号传输线缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 600 | 米 |
| 2.6.1.4 | 支座位移监测 |  |  |  |  |
| 2.6.1.4.1 | 位移传感器 |  | ◆测量范围：1000mm（最终量程以现场需要为准） ◆工作电压：24V DC ◆输出信号：0～5V、4～20mA、Modbus可选 ◆线 性 度：＜0.05％F.S. ◆重 复 性：＜0.002％F.S. ◆测量方式：非接触 ◆工作温度：-40～85℃ | 4 | 个 |
| 2.6.1.4.2 | 位移传感器安装支架 |  | ◆防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 4 | 套 |
| 2.6.1.4.3 | 位移计信号传输线缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 500 | 米 |
| 2.6.1.5 | 主梁线形监测 |  |  |  |  |
| 2.6.1.5.1 | 挠度传感器 |  | ◆量程上限：10m水柱 ◆精度：±0.065% ◆过压影响：±0.03% FSR/16MPa ◆稳定性：±0.1% FSR/60个月 ◆操作温度：-40℃～85℃ ◆信号输出：4～20mA、Hart、BRAIN ◆电压范围：21.6～32V（24V Typical） ◆时间常数：2s（0.2～64s可调） ◆工作压力：16MPa（Max） ◆防护等级：IP67 | 3 | 个 |
| 2.6.1.5.2 | 挠度传感器安装支架及保护盒 |  | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 3 | 套 |
| 2.6.1.5.3 | 封闭式压力传递连通管 |  | ◆水管要求：含外层隔热保护，PPR DN25，200 米1盘； ◆含直接、阀门等 | 300 | 米 |
| 2.6.1.5.4 | 水箱 |  | ◆2mm不锈钢材质 | 1 | 个 |
| 2.6.1.5.5 | 防冻防腐液 |  | ◆具有合格证 | 436 | 升 |
| 2.6.1.5.6 | 挠度传感器信号传输线缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 300 | 米 |
| 2.6.1.6 | 索力监测 |  |  |  |  |
| 2.6.1.6.1 | 索力振动传感器 |  | ◆测量范围：50ms-2 | 8 | 个 |
| 2.6.1.6.2 | 安装支架及保护盒 |  | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 8 | 套 |
| 2.6.1.6.3 | 索力振动传感器信号传输线缆 |  | ◆最大横向灵敏度：<5%； | 600 | 米 |
| 2.6.1.7 | 动力特性监测 |  | ◆频响范围：0.2～1000Hz； |  |  |
| 2.6.1.7.1 | 振动传感器 |  | ◆灵敏度:加速度：～0.3，小速度～20，中速度～4，大速度～0.3； ◆最大量程：位移（mm,0-p）:小速度：20，中速度：200，大速度500；速度（m/s,0-p）:小速度：0.125，中速度0.3，大速度：0.6；加速度（m/s2,0-p):20; ◆分辨率速度（m/s）:加速度3*10-6，小速度1*10-8，中速度：4*10-7，大速度：3*10-6 ◆通频带：加速度：0.25～100，小速度：1～100，中速度：0.5～100，大速度：0.17～80； ◆输出负荷电阻：10； ◆重量（kg）：0.8； ◆尺寸（mm）：63*63*63 ◆温度（℃）：-10～+50； ◆湿度：≤85%。 | 4 | 个 |
| 2.6.1.7.2 | 振动传感器安装底座及保护盒 |  | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 4 | 套 |
| 2.6.1.7.3 | 振动传感器信号传输线缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 300 | 米 |
| 2.6.1.8 | 数据采集与传输模块 |  |  |  |  |
| 2.6.1.8.1 | 现场采集工控机 |  | ◆处理器：CPUIntelCorei53.3GHz ◆主板：IntelCorei5奔腾ATX主板 ◆内存：4GB DDR3 ◆网口：LAN 2×10/100/1000Base-T RJ-45 ◆抗冲击保护：CF卡：50G @ wall mount, half sine, 11 ms，HDD:20G @ wall mount, half sine, 11 ms ◆抗振动保护：CF卡：5 Grms @ 5～500 Hz， HDD：1 Grms @ 5～500 Hz ◆USB：5个 ◆操作环境：-20～60℃；95%@40℃ (non-condensing) | 1 | 台 |
| 2.6.1.8.2 | 动态信号调理仪 |  | ◆输入方式：电压、电荷、ICP、应变 ◆滤波阻带衰减：大于120dB ◆放大倍数（倍）：10，100，300，1000 ◆增益准确度：0.5%（F•S） ◆增益稳定度：0.05%/h ◆失真度：不大于1% ◆频带宽度：DC～100KHZ ◆滤波上限频率：0.1Hz(-3±1dB,6dB/oct) ◆滤波平坦度：当f<0.5fc时，频带波动小于0.1dB ◆操作环境：温度-10℃ ～ +40℃ 湿度< 85% | 12 | 通道 |
| 2.6.1.8.3 | 应变数据采集仪 |  | ◆频率精度：±0.05Hz（振弦式） ◆温度精度：0.1℃（振弦式） ◆频率分辨率：0.01Hz ◆温度分辨率：0.03℃ ◆每通道测量时间：＜5秒 ◆通讯方式：RS232、RS485 ◆工作温度：-20～60℃ | 8 | 通道 |
| 2.6.1.8.4 | 数据采集模块 |  | ◆通道：8 ◆采样频率：10HZ，100HZ Total ◆分辨率：16bits及以上 ◆动态范围：大于90dB ◆电源输入范围：+10～+48VDC ◆工作温度：-40℃～85℃ | 4 | 只 |
| 2.6.1.8.5 | 串口服务器 |  | ◆4个485串口，可通过软件调整232/422； ◆工业级串口服务器。 | 1 | 台 |
| 2.6.1.8.6 | 光交换机 |  | ◆RJ45接口：10/100/1000BaseT(X)自适应 ◆光纤接口：100BaseFX ports(SC/ST接口) ◆控制口：RS-232 (RJ45) ◆端口数：8 ◆单模光纤距离：0～40km,1310nm(9/125um,3.5PS/(nm*km)) 0～80km,1550nm(9/125um,19PS/(nm*km)) ◆报警功能：继电器 ◆输入电压：12-48VDC ◆保护等级：IP30 ◆工作温度：0～60℃ ◆存储温度：-40℃-85℃ ◆工作湿度：0～95%(无凝露) | 1 | 台 |
| 2.6.1.8.7 | 数据采集站UPS电源 |  |  | 1 | 台 |
| 2.6.1.8.8 | 室外机柜 |  | ◆标准：符合GB/T3047.2-92标准,兼容19"国际,公制,ETSI ◆材质：不锈钢 ◆宽度（mm）:1000（根据现场情况调整） ◆深度（mm）:800（根据现场情况调整） ◆高度（mm）:1500（根据现场情况调整） ◆防护能力:防风、防雨、防尘、防震 | 1 | 台 |
| 2.6.1.8.9 | 采集站电源控制器 |  | ◆在线式电源控制器，可远程重启设备； ◆8个插座，最高支持20000w功率输出 | 1 | 台 |
| 2.6.1.8.10 | 分支桥架和管槽 |  | ◆桥架及钢管采用热镀锌，耐腐蚀，符合国标 | 400 | 米 |
| 2.7 | 红光大桥（新建健康监测系统） |  |  |  |  |
| 2.7.1 | 自动化监测子系统 |  |  |  |  |
| 2.7.1.1 | 环境风荷载监测 |  |  |  |  |
| 2.7.1.1.1 | 风速风向仪 |  | ◆风速测量范围：0～60m/s； 精确度：±1%； 分辨率：0.01m/s ◆风向测量范围：0～360°； 精确度：±1°； 分辨率0.1° ◆声速测量范围：300-380m/s ◆数据I/O：串口RS485 | 1 | 台 |
| 2.7.1.1.2 | 户外机箱（含电路接线板） |  | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 1 | 套 |
| 2.7.1.1.3 | 风速风向仪立柱及安装底座 |  | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 1 | 个 |
| 2.7.1.1.4 | 风速风向仪信号传输线缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 200 | 米 |
| 2.7.1.2 | 环境温湿度监测 |  |  |  |  |
| 2.7.1.2.1 | 温湿度计 |  | ◆空气温度测量范围：-20℃～80℃ 精度：±0.5℃ 响应时间：＜15s ◆空气湿度测量范围：0～100％RH 精度：±1.5％RH（5～95％RH，25℃） 响应时间：＜6s ◆供电电压：DC24V ◆采样频率：1次/分钟 ◆输出形式：4-20mA | 5 | 个 |
| 2.7.1.2.2 | 防辐射罩 |  | ◆厂家配套 | 1 | 个 |
| 2.7.1.2.3 | 温湿度计安装支架 |  | ◆防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 1 | 套 |
| 2.7.1.2.4 | 温湿度计信号传输线缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 1000 | 米 |
| 2.7.1.3 | 结构温度监测 |  |  |  |  |
| 2.7.1.3.1 | 温度传感器 |  | ◆量程：-20℃～80℃ ◆测量精度：±0.5℃ ◆分辨率：0.1℃ | 8 | 个 |
| 2.7.1.3.2 | 温度传感器保护盒 |  | ◆防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 8 | 个 |
| 2.7.1.3.3 | 温度传感器信号传输线缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 800 | 米 |
| 2.7.1.4 | 应力监测 |  |  |  |  |
| 2.7.1.4.1 | 电阻应变计 |  | ◆量程：±3000με ◆灵敏度：500με/mV/V ◆桥路电阻：350Ω. ◆非线性：≤±2%F.S. ◆防护等级：IP67. ◆工作温度：-20～80℃ | 8 | 个 |
| 2.7.1.4.2 | 电阻应变计安装底座 |  | ◆要求防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 8 | 个 |
| 2.7.1.4.3 | 电阻应变计信号传输线缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 800 | 米 |
| 2.7.1.5 | 支座位移监测 |  |  |  |  |
| 2.7.1.5.1 | 位移传感器 |  | ◆测量范围：1000mm（最终量程以现场需要为准） ◆工作电压：24V DC ◆输出信号：0～5V、4～20mA、Modbus可选 ◆线 性 度：＜0.05％F.S. ◆重 复 性：＜0.002％F.S. ◆测量方式：非接触 ◆工作温度：-40～85℃ | 4 | 个 |
| 2.7.1.5.2 | 位移传感器安装支架 |  | ◆防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 4 | 套 |
| 2.7.1.5.3 | 位移计信号传输线缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 800 | 米 |
| 2.7.1.6 | 主梁线形监测 |  |  |  |  |
| 2.7.1.6.1 | 挠度传感器 |  | ◆量程上限：10m水柱 ◆精度：±0.065% ◆过压影响：±0.03% FSR/16MPa ◆稳定性：±0.1% FSR/60个月 ◆操作温度：-40℃～85℃ ◆信号输出：4～20mA、Hart、BRAIN ◆电压范围：21.6～32V（24V Typical） ◆时间常数：2s（0.2～64s可调） ◆工作压力：16MPa（Max） ◆防护等级：IP67 | 4 | 个 |
| 2.7.1.6.2 | 挠度传感器安装支架及保护盒 |  | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 4 | 套 |
| 2.7.1.6.3 | 封闭式压力传递连通管 |  | ◆水管要求：含外层隔热保护，PPR DN25，200 米1盘； ◆含直接、阀门等 | 450 | 米 |
| 2.7.1.6.4 | 水箱 |  | ◆2mm不锈钢材质 | 1 | 个 |
| 2.7.1.6.5 | 防冻防腐液 |  | ◆具有合格证 | 500 | 升 |
| 2.7.1.6.6 | 挠度传感器信号传输线缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 650 | 米 |
| 2.7.1.7 | 索力监测 |  |  |  |  |
| 2.7.1.7.1 | 索力振动传感器 |  | ◆测量范围：50ms-2 | 8 | 个 |
| 2.7.1.7.2 | 安装支架及保护盒 |  | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 8 | 套 |
| 2.7.1.7.3 | 索力振动传感器信号传输线缆 |  | ◆最大横向灵敏度：<5%； | 1600 | 米 |
| 2.7.1.8 | 动力特性监测 |  | ◆频响范围：0.2～1000Hz； |  |  |
| 2.7.1.8.1 | 振动传感器 |  | ◆灵敏度:加速度：～0.3，小速度～20，中速度～4，大速度～0.3； ◆最大量程：位移（mm,0-p）:小速度：20，中速度：200，大速度500；速度（m/s,0-p）:小速度：0.125，中速度0.3，大速度：0.6；加速度（m/s2,0-p):20; ◆分辨率速度（m/s）:加速度3*10-6，小速度1*10-8，中速度：4*10-7，大速度：3*10-6 ◆通频带：加速度：0.25～100，小速度：1～100，中速度：0.5～100，大速度：0.17～80； ◆输出负荷电阻：10； ◆重量（kg）：0.8； ◆尺寸（mm）：63*63*63 ◆温度（℃）：-10～+50； ◆湿度：≤85%。 | 6 | 个 |
| 2.7.1.8.2 | 振动传感器安装底座及保护盒 |  | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 6 | 套 |
| 2.7.1.8.3 | 振动传感器信号传输线缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 1000 | 米 |
| 2.7.1.9 | 主缆索力监测 |  |  |  |  |
| 2.7.1.9.1 | 振弦应变计 |  | ◆量程：±1500με ◆非线性度：直线：≤1%F.S.；多项式：≤0.02%F.S. ◆分辨率：0.035%F.S. ◆工作温度：-20～80℃ | 4 | 个 |
| 2.7.1.9.2 | 应变传感器安装底座及保护盒 |  | ◆要求防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 4 | 个 |
| 2.7.1.9.3 | 应变传感器信号传输线缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 1200 | 米 |
| 2.7.1.10 | 数据采集与传输模块 |  |  |  |  |
| 2.7.1.10.1 | 现场采集工控机 |  | ◆处理器：CPUIntelCorei53.3GHz ◆主板：IntelCorei5奔腾ATX主板 ◆内存：4GB DDR3 ◆网口：LAN 2×10/100/1000Base-T RJ-45 ◆抗冲击保护：CF卡：50G @ wall mount, half sine, 11 ms，HDD:20G @ wall mount, half sine, 11 ms ◆抗振动保护：CF卡：5 Grms @ 5～500 Hz， HDD：1 Grms @ 5～500 Hz ◆USB：5个 ◆操作环境：-20～60℃；95%@40℃ (non-condensing) | 1 | 台 |
| 2.7.1.10.2 | 动态信号调理仪 |  | ◆输入方式：电压、电荷、ICP、应变 ◆滤波阻带衰减：大于120dB ◆放大倍数（倍）：10，100，300，1000 ◆增益准确度：0.5%（F•S） ◆增益稳定度：0.05%/h ◆失真度：不大于1% ◆频带宽度：DC～100KHZ ◆滤波上限频率：0.1Hz(-3±1dB,6dB/oct) ◆滤波平坦度：当f<0.5fc时，频带波动小于0.1dB ◆操作环境：温度-10℃ ～ +40℃ 湿度< 85% | 14 | 通道 |
| 2.7.1.10.3 | 应变数据采集仪 |  | ◆频率精度：±0.05Hz（振弦式） ◆温度精度：0.1℃（振弦式） ◆频率分辨率：0.01Hz ◆温度分辨率：0.03℃ ◆每通道测量时间：＜5秒 ◆通讯方式：RS232、RS485 ◆工作温度：-20～60℃ | 8 | 通道 |
| 2.7.1.10.4 | 数据采集模块 |  | ◆通道：8 ◆采样频率：10HZ，100HZ Total ◆分辨率：16bits及以上 ◆动态范围：大于90dB ◆电源输入范围：+10～+48VDC ◆工作温度：-40℃～85℃ | 4 | 只 |
| 2.7.1.10.5 | 串口服务器 |  | ◆4个485串口，可通过软件调整232/422； ◆工业级串口服务器。 | 1 | 台 |
| 2.7.1.10.6 | 光交换机 |  | ◆RJ45接口：10/100/1000BaseT(X)自适应 ◆光纤接口：100BaseFX ports(SC/ST接口) ◆控制口：RS-232 (RJ45) ◆端口数：8 ◆单模光纤距离：0～40km,1310nm(9/125um,3.5PS/(nm*km)) 0～80km,1550nm(9/125um,19PS/(nm*km)) ◆报警功能：继电器 ◆输入电压：12-48VDC ◆保护等级：IP30 ◆工作温度：0～60℃ ◆存储温度：-40℃-85℃ ◆工作湿度：0～95%(无凝露) | 1 | 台 |
| 2.7.1.10.7 | 数据采集站UPS电源 |  | ◆UPS类型：在线式 ◆额定容量：1kVA ◆输入电压：(115-300)VAC ◆输入频率：46-54Hz(默认)，通过软件可调为(40-60)Hz ◆UPS类型：在线式 ◆额定容量：1kVA ◆输入电压：(115-300)VAC ◆输入频率：46-54Hz(默认)，通过软件可调为(40-60)Hz | 1 | 台 |
| 2.7.1.10.8 | 室外机柜 |  | ◆标准：符合GB/T3047.2-92标准,兼容19"国际,公制,ETSI ◆材质：不锈钢 ◆宽度（mm）:1000（根据现场情况调整） ◆深度（mm）:800（根据现场情况调整） ◆高度（mm）:1500（根据现场情况调整） ◆防护能力:防风、防雨、防尘、防震 | 1 | 台 |
| 2.7.1.10.9 | 采集站电源控制器 |  | ◆在线式电源控制器，可远程重启设备； | 1 | 台 |
| 2.7.1.10.10 | 分支桥架和管槽 |  | ◆桥架及钢管采用热镀锌，耐腐蚀，符合国标 | 600 | 米 |
| 2.8 | 静兰大桥（新建健康监测系统） |  |  |  |  |
| 2.8.1 | 自动化监测子系统 |  |  |  |  |
| 2.8.1.1 | 结构温度监测 |  |  |  |  |
| 2.8.1.1.1 | 温度传感器 |  | ◆量程：-20℃～80℃ ◆测量精度：±0.5℃ ◆分辨率：0.1℃ | 8 | 个 |
| 2.8.1.1.2 | 温度传感器保护盒 |  | ◆防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 8 | 个 |
| 2.8.1.1.3 | 温度传感器信号传输线缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 1400 | 米 |
| 2.8.1.2 | 应力监测 |  |  |  |  |
| 2.8.1.2.1 | 电阻应变计 |  | ◆量程：±3000με ◆灵敏度：500με/mV/V ◆桥路电阻：350Ω. ◆非线性：≤±2%F.S. ◆防护等级：IP67. ◆工作温度：-20～80℃ | 8 | 个 |
| 2.8.1.2.2 | 电阻应变计安装底座 |  | ◆要求防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 8 | 个 |
| 2.8.1.2.3 | 电阻应变计信号传输线缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 1400 | 米 |
| 2.8.1.3 | 支座位移监测 |  |  |  |  |
| 2.8.1.3.1 | 位移传感器 |  | ◆测量范围：1000mm（最终量程以现场需要为准） ◆工作电压：24V DC ◆输出信号：0～5V、4～20mA、Modbus可选 ◆线 性 度：＜0.05％F.S. ◆重 复 性：＜0.002％F.S. ◆测量方式：非接触 ◆工作温度：-40～85℃ | 4 | 个 |
| 2.8.1.3.2 | 位移传感器安装支架 |  | ◆防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 4 | 套 |
| 2.8.1.3.3 | 位移计信号传输线缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 1600 | 米 |
| 2.8.1.4 | 结构线形监测 |  |  |  |  |
| 2.8.1.4.1 | 挠度传感器 |  | ◆量程上限：10m水柱 ◆精度：±0.065% ◆过压影响：±0.03% FSR/16MPa ◆稳定性：±0.1% FSR/60个月 ◆操作温度：-40℃～85℃ ◆信号输出：4～20mA、Hart、BRAIN ◆电压范围：21.6～32V（24V Typical） ◆时间常数：2s（0.2～64s可调） ◆工作压力：16MPa（Max） ◆防护等级：IP67 | 8 | 个 |
| 2.8.1.4.2 | 挠度传感器安装支架及保护盒 |  | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 8 | 套 |
| 2.8.1.4.3 | 封闭式压力传递连通管 |  | ◆水管要求：含外层隔热保护，PPR DN25，200 米1盘； ◆含直接、阀门等 | 650 | 米 |
| 2.8.1.4.4 | 水箱 |  | ◆2mm不锈钢材质 | 1 | 个 |
| 2.8.1.4.5 | 防冻防腐液 |  | ◆具有合格证 | 600 | 升 |
| 2.8.1.4.6 | 挠度传感器信号传输线缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 800 | 米 |
| 2.8.1.5 | 索力监测 |  |  |  |  |
| 2.8.1.5.1 | 索力振动传感器 |  | ◆测量范围：50ms-2 ◆轴向灵敏度：100mV/ms-2； ◆最大横向灵敏度：<5%； ◆频响范围：0.2～1000Hz； ◆安装谐振频率：6kHz； ◆使用温度：-10～+80℃。 | 12 | 个 |
| 2.8.1.5.2 | 安装支架及保护盒 |  | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 12 | 套 |
| 2.8.1.5.3 | 索力振动传感器信号传输线缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 2400 | 米 |
| 2.8.1.6 | 数据采集与传输模块 |  |  |  |  |
| 2.8.1.6.1 | 现场采集工控机 |  | ◆处理器：CPUIntelCorei53.3GHz ◆主板：IntelCorei5奔腾ATX主板 ◆内存：4GB DDR3 ◆网口：LAN 2×10/100/1000Base-T RJ-45 ◆抗冲击保护：CF卡：50G @ wall mount, half sine, 11 ms，HDD:20G @ wall mount, half sine, 11 ms ◆抗振动保护：CF卡：5 Grms @ 5～500 Hz， HDD：1 Grms @ 5～500 Hz ◆USB：5个 ◆操作环境：-20～60℃；95%@40℃ (non-condensing) | 1 | 台 |
| 2.8.1.6.2 | 动态信号调理仪 |  | ◆输入方式：电压、电荷、ICP、应变 ◆滤波阻带衰减：大于120dB ◆放大倍数（倍）：10，100，300，1000 ◆增益准确度：0.5%（F•S） ◆增益稳定度：0.05%/h ◆失真度：不大于1% ◆频带宽度：DC～100KHZ ◆滤波上限频率：0.1Hz(-3±1dB,6dB/oct) ◆滤波平坦度：当f<0.5fc时，频带波动小于0.1dB ◆操作环境：温度-10℃ ～ +40℃ 湿度< 85% | 12 | 通道 |
| 2.8.1.6.3 | 应变数据采集仪 |  | ◆频率精度：±0.05Hz（振弦式） ◆温度精度：0.1℃（振弦式） ◆频率分辨率：0.01Hz ◆温度分辨率：0.03℃ ◆每通道测量时间：＜5秒 ◆通讯方式：RS232、RS485 ◆工作温度：-20～60℃ | 8 | 通道 |
| 2.8.1.6.4 | 数据采集模块 |  | ◆通道：8 ◆采样频率：10HZ，100HZ Total ◆分辨率：16bits及以上 ◆动态范围：大于90dB ◆电源输入范围：+10～+48VDC ◆工作温度：-40℃～85℃ | 4 | 只 |
| 2.8.1.6.5 | 串口服务器 |  | ◆4个485串口，可通过软件调整232/422； ◆工业级串口服务器。 | 1 | 台 |
| 2.8.1.6.6 | 光交换机 |  | ◆RJ45接口：10/100/1000BaseT(X)自适应 ◆光纤接口：100BaseFX ports(SC/ST接口) ◆控制口：RS-232 (RJ45) ◆端口数：8 ◆单模光纤距离：0～40km,1310nm(9/125um,3.5PS/(nm*km)) 0～80km,1550nm(9/125um,19PS/(nm*km)) ◆报警功能：继电器 ◆输入电压：12-48VDC ◆保护等级：IP30 ◆工作温度：0～60℃ ◆存储温度：-40℃-85℃ ◆工作湿度：0～95%(无凝露) | 1 | 台 |
| 2.8.1.6.7 | 数据采集站UPS电源 |  | ◆UPS类型：在线式 ◆额定容量：1kVA ◆输入电压：(115-300)VAC ◆输入频率：46-54Hz(默认)，通过软件可调为(40-60)Hz ◆UPS类型：在线式 ◆额定容量：1kVA ◆输入电压：(115-300)VAC ◆输入频率：46-54Hz(默认)，通过软件可调为(40-60)Hz | 1 | 台 |
| 2.8.1.6.8 | 室外机柜 |  | ◆标准：符合GB/T3047.2-92标准,兼容19"国际,公制,ETSI ◆材质：不锈钢 ◆宽度（mm）:1000（根据现场情况调整） ◆深度（mm）:800（根据现场情况调整） ◆高度（mm）:1500（根据现场情况调整） ◆防护能力:防风、防雨、防尘、防震 | 1 | 台 |
| 2.8.1.6.9 | 采集站电源控制器 |  | ◆在线式电源控制器，可远程重启设备； | 1 | 台 |
| 2.8.1.6.10 | 分支桥架和管槽 |  | ◆桥架及钢管采用热镀锌，耐腐蚀，符合国标 | 1000 | 米 |
| 2.8.2 | 交通监测子系统 |  |  |  |  |
| 2.8.2.1 | 车速轴重监测 |  |  |  |  |
| 2.8.2.2.1 | 动态称重系统（配套机柜、机柜基础、主机及辅件等） |  | ◆整车称重精度>90%（速度范围：20—180公里/小时）； ◆最大称重>30吨/轴； ◆过载能力=路面承载力； ◆流量检测精度>98%； ◆速度误差<±1.5%； ◆轴距误差<2%； | 4 | 车道 |
| 2.8.2.2.2 | 动态称重信号传输线缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 300 | 米 |
| 2.8.2.2 |  |  |  |  |  |
| 2.8.2.2.1 | 车牌识别系统摄像机 |  | ◆主要设备：高清一体摄像机； ◆识别功能：符合“GA36-92”（92式牌照）和“GA36.1-2001”（02式牌照）白早婚的民用车牌照和军车，警车等特殊牌照，04式新军车牌照和07式新武警车牌照的汉字，字母，数字，颜色等信息； ◆触发方式类型：视频触发，硬件触发，软件触发，无触发； ◆全天候识别率：≥95%； ◆车辆检测率：≥98%； ◆允许车辆行驶速度：0-200Km/h; ◆通信接口：100M/1000M自适应网口，1个控制接口，1个USB接口； ◆输出信息：车辆大图，车牌小图，车牌二值化图，车牌识别号码和车牌颜色； ◆车辆大图指标：JPEG图像格式尺寸1600X1200； ◆平均无故障时间：MTBF≥30000小时； | 4 | 台 |
| 2.8.2.2.2 | 高清频闪辅助光源 |  | ◆频闪光源寿命：≥300万次； ◆闪光时间：5us～1ms可选； ◆回电时间（全光）：≤0.2s； ◆色温：5500K±200K； ◆照射角度：≥55°； ◆频闪灯功率：60WS； ◆闪光灯防护等级：IP66； ◆接地电阻：≤4Ω； ◆工作温度：-30℃～+70℃； ◆相对湿度：＜95%； ◆工作电压：AC110V～280V； | 4 | 套 |
| 2.8.2.2.3 | 安装立柱和基础 |  | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 2 | 套 |
| 2.8.2.3 | 交通视频监测 |  |  |  |  |
| 2.8.2.3.1 | 高清视频摄像机 |  | ◆高清网络球型摄像机；方向、焦距远程可控可调；不低于200万 | 2 | 个 |
| 2.8.2.3.2 | 摄像机安装立柱及底座 |  | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 2 | 套 |
| 2.8.2.3.3 | 户外机箱 |  | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 2 | 套 |
| 2.8.2.3.4 | 光缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 400 | 米 |
| 2.8.2.3.5 | 网线 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 1 | 箱 |
| 2.8.2.3.6 | 供电电缆 |  | ◆要求符合国家免检标准 | 400 | 米 |
| 2.8.2.3.7 | 光纤收发器 |  | ◆标准： IEEE802.3 10BaseT, IEEE802.3u 100BaseTX, 100Base-FX标准 ◆传输速率： 10/100/1000Mbps ◆传输距离： 20km ◆光接口： ST、SC、FC ◆光波长： 850/1310nm ◆电源电压(V)： 5V ◆工作温度： 0℃-60℃ ◆相对湿度： 5%-90%无凝结 | 2 | 对 |
| 2.9 | 龙屯立交（新建健康监测系统） |  |  |  |  |
| 2.9.1 | 自动化监测子系统 |  |  |  |  |
| 2.9.1.1 | 主梁线形监测 |  |  |  |  |
| 2.9.1.1.1 | 挠度传感器 | ◆量程上限：10m水柱 ◆精度：±0.065% ◆过压影响：±0.03% FSR/16MPa ◆稳定性：±0.1% FSR/60个月 ◆操作温度：-40℃～85℃ ◆信号输出：4～20mA、Hart、BRAIN ◆电压范围：21.6～32V（24V Typical） ◆时间常数：2s（0.2～64s可调） ◆工作压力：16MPa（Max） ◆防护等级：IP67 |  | 6 | 个 |
| 2.9.1.1.2 | 挠度传感器安装支架及保护盒 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 |  | 6 | 套 |
| 2.9.1.1.3 | 封闭式压力传递连通管 | ◆水管要求：含外层隔热保护，PPR DN25，200 米1盘； ◆含直接、阀门等 |  | 600 | 米 |
| 2.9.1.1.4 | 水箱 | ◆2mm不锈钢材质 |  | 1 | 个 |
| 2.9.1.1.5 | 防冻防腐液 | ◆具有合格证 |  | 500 | 升 |
| 2.9.1.1.6 | 挠度传感器信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 |  | 600 | 米 |
| 2.9.1.2 | 索力监测 |  |  |  |  |
| 2.9.1.2.1 | 索力振动传感器 | ◆测量范围：50ms-2 ◆轴向灵敏度：100mV/ms-2； ◆最大横向灵敏度：<5%； ◆频响范围：0.2～1000Hz； ◆安装谐振频率：6kHz； ◆使用温度：-10～+80℃。 |  | 6 | 个 |
| 2.9.1.2.2 | 安装支架及保护盒 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 |  | 6 | 套 |
| 2.9.1.2.3 | 索力振动传感器信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 |  | 800 | 米 |
| 2.9.1.3 | 系杆力监测 |  |  |  |  |
| 2.9.1.3.1 | 索力振动传感器 | ◆测量范围：50ms-2 ◆轴向灵敏度：100mV/ms-2； ◆最大横向灵敏度：<5%； ◆频响范围：0.2～1000Hz； ◆安装谐振频率：6kHz； ◆使用温度：-10～+80℃。 |  | 4 | 个 |
| 2.9.1.3.2 | 安装支架及保护盒 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 |  | 4 | 套 |
| 2.9.1.3.3 | 索力振动传感器信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 |  | 600 | 米 |
| 2.9.1.4 | 桥面视频监测 |  |  |  |  |
| 2.9.1.4.1 | 高清视频摄像机 | ◆高清网络球型摄像机；方向、焦距远程可控可调；不低于200万 |  | 1 | 个 |
| 2.9.1.4.2 | 摄像机安装立柱及底座 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 |  | 1 | 套 |
| 2.9.1.4.3 | 户外机箱 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 |  | 1 | 套 |
| 2.9.1.4.4 | 光缆 | ◆要求符合国家免检标准 |  | 100 | 米 |
| 2.9.1.4.5 | 网线 | ◆要求符合国家免检标准 |  | 1 | 箱 |
| 2.9.1.4.6 | 供电电缆 | ◆要求符合国家免检标准 |  | 100 | 米 |
| 2.9.1.4.7 | 光纤收发器 | ◆标准： IEEE802.3 10BaseT, IEEE802.3u 100BaseTX, 100Base-FX标准 ◆传输速率： 10/100/1000Mbps ◆传输距离： 20km ◆光接口： ST、SC、FC ◆光波长： 850/1310nm ◆电源电压(V)： 5V ◆工作温度： 0℃-60℃ ◆相对湿度： 5%-90%无凝结 |  | 1 | 对 |
| 2.9.1.5 | 数据采集与传输模块 |  |  |  |  |
| 2.9.1.5.1 | 现场采集工控机 | ◆处理器：CPUIntelCorei53.3GHz ◆主板：IntelCorei5奔腾ATX主板 ◆内存：4GB DDR3 ◆网口：LAN 2×10/100/1000Base-T RJ-45 ◆抗冲击保护：CF卡：50G @ wall mount, half sine, 11 ms，HDD:20G @ wall mount, half sine, 11 ms ◆抗振动保护：CF卡：5 Grms @ 5～500 Hz， HDD：1 Grms @ 5～500 Hz ◆USB：5个 ◆操作环境：-20～60℃；95%@40℃ (non-condensing) |  | 1 | 台 |
| 2.9.1.5.2 | 动态信号调理仪 | ◆输入方式：电压、电荷、ICP、应变 ◆滤波阻带衰减：大于120dB ◆放大倍数（倍）：10，100，300，1000 ◆增益准确度：0.5%（F•S） ◆增益稳定度：0.05%/h ◆失真度：不大于1% ◆频带宽度：DC～100KHZ ◆滤波上限频率：0.1Hz(-3±1dB,6dB/oct) ◆滤波平坦度：当f<0.5fc时，频带波动小于0.1dB ◆操作环境：温度-10℃ ～ +40℃ 湿度< 85% |  | 6 | 通道 |
| 2.9.1.5.3 | 数据采集模块 | ◆通道：8 ◆采样频率：10HZ，100HZ Total ◆分辨率：16bits及以上 ◆动态范围：大于90dB ◆电源输入范围：+10～+48VDC ◆工作温度：-40℃～85℃ |  | 1 | 只 |
| 2.9.1.5.4 | 串口服务器 | ◆4个485串口，可通过软件调整232/422； ◆工业级串口服务器。 |  | 1 | 台 |
| 2.9.1.5.5 | 光交换机 | ◆RJ45接口：10/100/1000BaseT(X)自适应 ◆光纤接口：100BaseFX ports(SC/ST接口) ◆控制口：RS-232 (RJ45) ◆端口数：8 ◆单模光纤距离：0～40km,1310nm(9/125um,3.5PS/(nm*km)) 0～80km,1550nm(9/125um,19PS/(nm*km)) ◆报警功能：继电器 ◆输入电压：12-48VDC ◆保护等级：IP30 ◆工作温度：0～60℃ ◆存储温度：-40℃-85℃ ◆工作湿度：0～95%(无凝露) |  | 1 | 台 |
| 2.9.1.5.6 | 数据采集站UPS电源 | ◆UPS类型：在线式 ◆额定容量：1kVA ◆输入电压：(115-300)VAC ◆输入频率：46-54Hz(默认)，通过软件可调为(40-60)Hz ◆UPS类型：在线式 ◆额定容量：1kVA ◆输入电压：(115-300)VAC ◆输入频率：46-54Hz(默认)，通过软件可调为(40-60)Hz |  | 1 | 台 |
| 2.9.1.5.7 | 室外机柜 | ◆标准：符合GB/T3047.2-92标准,兼容19"国际,公制,ETSI ◆材质：不锈钢 ◆宽度（mm）:1000（根据现场情况调整） ◆深度（mm）:800（根据现场情况调整） ◆高度（mm）:1500（根据现场情况调整） ◆防护能力:防风、防雨、防尘、防震 |  | 1 | 台 |
| 2.9.1.5.8 | 采集站电源控制器 | ◆在线式电源控制器，可远程重启设备； ◆8个插座，最高支持20000w功率输出 |  | 1 | 台 |
| 2.9.1.5.9 | 分支桥架和管槽 | ◆桥架及钢管采用热镀锌，耐腐蚀，符合国标 |  | 200 | 米 |
| 3 | 监控主机 |  |  |  |  |
| 3.1 | 硬盘录像机 | ◆网络视频输入：8路； ◆网络视频接入带宽：128Mbps； ◆网络视频接入协议：HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.5）、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK ◆硬盘：6块4T硬盘 |  | 2 | 台 |
| 4 | 网络服务 |  |  |  |  |
| 4.1 | 网络接入 | 5座桥梁的监测数据各自通过一条20M网络专线进行传输，一年租用服务费 |  | 5 | 条 |

## 三、服务期要求及质量标准

1.服务期要求：

柳州市城市桥梁健康监测系统（二期）项目服务期：项目实施阶段：4个月（准备1个月，现场实施3个月）；项目试运行阶段：12月；共16个月。

2.质量要求：

满足设计要求，达到合格标准；监测与测量数据及技术参数、健康监测系统内设备、设施及软件均应符合国家有关标准要求。

## 四、技术要求

## 项目概述

## 建设内容

本期为柳州城市桥梁健康监测系统（二期）项目，其主要建设内容如下：

（1）对一期的4座桥梁（三门江大桥、文惠旧桥、壶东大桥、鹧鸪江大桥）补增测点。

（2）对柳州市的5座桥梁（河东大桥、壶西大桥、红光大桥、静兰大桥、龙屯立交）部署桥梁健康监测设备，并接入柳州市城市桥梁健康监测系统进行统一维护管理。

（3）将官塘大桥、白沙大桥2座桥梁健康监测数据接入柳州市城市桥梁健康监测系统。

（4）将新部署桥梁健康监测系统的5座桥梁接入电子地图。

（5）将二期新建系统桥梁纳入到一期各应用系统中。

（6）在一期系统的基础上新开发电子化人工巡检子系统。

## 桥梁概述

1、三门江大桥

三门江大桥桥型为双塔双索面三跨预应力混凝土部分斜拉桥。大桥主塔高21米，全长1378米，其中主桥长360米，宽41米，设机动车双向6车道。2007年1月建成通车。

主梁采用分离式双主箱断面，为预应力砼箱形截面，直腹板，梁底设置二次抛物线，全截面梁顶宽41米，每个分离式箱梁宽9米，为单箱双室截面，悬臂长度2.5米。箱梁采用50号混凝土，梁体采用三向预应力体系。

索塔为低塔结构，采用简洁明快的外观设计。索塔高21米，结构高度19米，为主跨的1/8.4，上部采用实心矩形断面，下部采用分离式结构，塔根部顺桥向宽5米，横向宽2米，桥墩横桥向宽10米。

斜拉索采用扇形布置，采用防腐性能优越的喷涂环氧钢绞线斜拉索体系，梁上索距为4米，塔上索距为0.9米。

图1-1三门江大桥

2、文惠旧桥

文惠旧桥是广西第一座中承式钢管混凝土拱桥，桥梁主跨为3×108米，桥长587.40米，宽16米。桥梁设计荷载等级为汽车-15级，人群荷载为3.5Km/㎡，设计洪水频率为 1/100，通航水位86.09米，五级航道。1994年12月建成通车。

图1-2 文惠旧桥

3、壶东大桥

柳州市壶东大桥全长694.65m，其中主桥长544.8m，桥面宽22m。2004年进行加固改造设计。

图1-3 壶东大桥

1）设计标准

（1）桥跨组合：2x22.2m+5x95m+6x22.2m，全桥长694.65m；

（2）桥面宽度：22.5m，分双幅设计：为2.25m(人行道)+2x9m（行车道）+2.25m(人行道)；

（3）设计荷载：汽-超20。

2）主要材料

（1）C40混凝土：行车道板、桥面纵向接缝、墩顶连续湿接缝、桥面铺装调平层，桥面铺装调平层须渗入聚丙烯腈抗裂纤维。板及接缝顶面喷涂结晶型涂料，喷涂两次。

（2）C30混凝土：检修便桥吊杆衡量、检修步梯踏板。

（3）沥青混凝土：桥面铺装的中粒式AC-20沥青砼层，细粒式AC-13C改性沥青砼磨耗层。

（4）钢筋：设计采用R235和HRB335两种，钢材：Q235钢板。

（5）采用Z40型异性钢缩缝，支座采用板式橡胶支座。

4、鹧鸪江大桥

鹧鸪江大桥是单主缆斜吊杆地锚式悬索桥，大桥主塔高104.8米，桥梁全长1494.76米。其中主桥部分长 510 米，宽38米；南北引桥总长984.8米，宽34.5米。机动车双向6车道。2011年12月建成通车。

图1-4 鹧鸪江大桥

5、河东大桥

河东大桥东接城中区河东路，西至柳北区胜利东路，桥梁全长776.6米，宽18米，主桥为9孔60米预应力钢筋混凝土箱型连续梁。

图1-5 河东大桥

6、壶西大桥

主桥为2×120m单塔双索面斜拉桥，塔梁墩固结体系。主桥桥面布置：2.25m（人行道）+2m（拉索区）+18m（行车道）+2m（拉索区）+2.25m（人行道）。引桥桥面布置：2.25m（人行道）+18m（行车道）+2.25m（人行道）。

上部结构为板梁式结构，由主梁、内纵梁、横梁及桥面板组成。下部结构为桩柱式桥台，钻孔灌注基础；双柱式桥墩；引桥下部结构均采用双柱式桥墩、重力式桥台；基础采用钻孔灌注桩。

图1-6 壶西大桥

7、红光大桥

红光大桥北起连塘路尾，南接红光路并由高架引桥与飞鹅立交桥相接，路线全长938米，其中主桥长380米，宽27.6米(有效宽度26.6米)，机动车双向四车道，于2004年08月28日开通。大桥的主桥跨柳江，单孔跨度达380米，红光大桥堪称“广西第一悬索桥”，也是柳州市单孔跨度最大的桥梁。

图1-7 红光大桥

主要技术标准：

（1）公路等级：城市主干道I级

（2）计算行车速度：50km/h

（3）桥面布置：2.5m人行道+0.9m锚索区+21.0m行车道+0.9m锚索区+2.5m人行道=27.8m

（4）横坡：双向1.5%

（5）设计洪水频率：1/100

（6）通航水位：10年一遇，高程87.18m

（7）通航等级：III（4）级，净空宽40m，高10m

（8）抗震标准：地震基本烈度6度

（9）车辆荷载：汽-20级，检算荷载挂-120；

8、静兰大桥

原静兰桥是等截面悬链线钢筋混凝土箱型双肋拱桥。原桥全长 558.5米，桥面宽16.5米，设机动车双向2车道。1992年8月建成通车。2007年1月，为适应城市发展需要，柳州市开始对静兰大桥进行全面改造。改造工程拆除了原桥的桥身、拱圈等结构，仅保留桥墩基础，在对桥墩进行墩身加固、基底灌浆及加高处理后，建设桥梁上部结构。新桥为7跨6塔的矮塔单面索斜拉桥，桥面宽度拓展为31米，设机动车双向6车道。改造后的静兰大桥于2008年12月竣工通车。

图1-8 静兰大桥

9、龙屯立交桥

龙屯立交桥的主桥是广西第一座跨铁路的钢管拱桥，为下承式钢管混凝土系杆拱桥，全长1510米，横跨柳州火车站站场及湘桂线、黔桂线、专用线、安全线等7股铁道，桥面宽24米，平行四车道，属于柳州市I级主干道，于2004年底投入使用。

图1-9 龙屯立交桥

## 设计依据

- 《城市桥梁养护技术规范》(CJJ99-2017)

- 《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB 50982-2014）;

- 《结构健康监测系统设计标准》（CECS333:2012）;

- 《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》（JT/T1037-2016）;

- 《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）

- 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

- 《公路工程质量检验评定标准》第一册 土建工程（JTG F80/1-2017）

- 《公路工程质量检验评定标准》第二册 机电工程（JTG F80/2-2004）

- 《高速公路养护质量评定手册》知识出版社，2004

- 《工程振动测量仪器和测试技术标准》中国计量出版社，2001

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB 50198-2011）

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2016）

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

- 《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008）

- 《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）

- 《计算机场地安全要求》（GB/T 9361-2011）

- 《电子计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）

- 《端接件总规范》（GB/T 15286-1994）

- 《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T 14394-2008）

- 《计算机软件文档编制规范》（GB/T8567-2006）

- 《软件工程产品质量》（GB/T16260-2006）

- 《信息技术软件工程术语》（GB/T 11457-2006）

- 《大数据标准化现状及标准研制[R]》2015年9月，国务院印发

- 《促进大数据发展行动纲要》2015年9月，国务院印发

- 《大数据互操作框架第6卷：参考架构》2016年，全国信息技术委员会大数据标准工作组提出

## 项目建设总体目标

柳州市水系发达，桥梁众多。随着城市化进展不断推进，横跨柳江的各类大型桥梁日渐增多，为确保桥梁的安全运行，畅通城市交通，更好地服务群众出行，为进一步提升柳州市桥梁科学化管理水平，本期系统的建设目标如下：

1、扩大柳州城市桥梁健康监测系统的应用范围；

2、针对重点或者特殊桥梁存在的病害或者问题进行实时监测；

3、通过动态称重系统对过桥车辆实行在线监测，统计过桥车辆的数量、轴重、轴数、是否超重等信息并与交管部门进行联网，实现对超重车辆进行管管；

4、通过电子化人工巡检系统实现巡检智能化，提高桥梁巡检养护效率。

# 系统功能要求

## 系统功能设计概述

柳州市城市桥梁健康监测系统采用“整体规划，分步实施”的设计建设方法建设，一期项目完成柳州城市桥梁健康监测平台搭建，平台由七个子系统和一个接口模块组成，分别为：桥梁基础信息管理子系统、桥梁健康监测综合管理子系统、信息化管养子系统、结构预警与评估子系统、应急与预警子系统、大数据管理和应用子系统、智能办公辅助子系统业务模块、系统集成扩展与接口配置模块。

二期项目应用系统需将新建系统的桥梁接入到一期建设完成平台中。并在一期建设平台的基础上新增电子化人工巡检子系统，完善系统平台功能。

图2-10 二期系统功能架构

## 桥梁基础信息管理子系统功能要求

本桥运营期结构安全监测系统设计原则如下：

（1）系统的经济性：力求采用具有代表性、少而精的监测信息包含尽可能多的结构及构件状态信息；

（2）系统的可靠性：监测设备及其附属设施安装要保证稳固可靠，监测设备及其附属设备安装简单、不易损坏，易于缆线布置，系统具有能真实可靠地反映桥梁所处自然环境、运营环境以及结构响应的各项参数信息；

（3）系统的实用性：系统能够真正用于辅助保障行车安全和结构安全承载的作用，能够真正用于指导结构运营管养维护以及并进行部分设计验证；

（4）系统的针对性：根据桥梁结构构造特点，确定大桥构件代表性结构部位、易损部位、结构控制部位和损伤敏感部位等；

（5）系统的可扩展性：系统的架构可随时便捷地根据管理部门的需要以及科技水平的发展，可不断地扩充监测内容。

## 桥梁健康监测综合管理子系统功能要求

一期项目已完成桥梁健康监测综合管理功能开发，通过测量桥梁关键节点的挠度、应力、温度、振动等基础信号值，实现桥梁连续健康状态的监测，实现桥梁结构监测与评估。

本项目须在一期完成的系统中接入新增结构监测桥梁信息，接入新增监测桥梁传感器数据，构建新增桥梁的监测评估模型，实现新增监测在已有平台上应用。本项目须完成新建监测系统桥梁实时预警监测、现场控制、数据存储及传输、现场数据采集等软件开发，软件数据接口与一期数据接口相同，完成本项目云端远程控制、云端数据通讯、云端数据存储模块。

## 信息化管养子系统功能要求

本项目新建系统的5座桥梁接入到一期已完成建设的信息化管养平台中。根据一期项目建立的编码属性体系，桥梁资产数据库，对新增5座桥梁的资产进行编码入库，以便平台能通过数字化形式，直观地显示桥梁资产的工作状况，实现5座桥梁检查、检测管理可控化，桥梁养护维修工作有计划性，资金预算有预知性，提高桥梁养护管理工作的执行效率。

## 结构预警与评估子系统功能要求

本期结构预警与评估系统将新建系统5座桥梁自动监测得到的各类数据，进行统一的数据识别、处理、分析，对桥梁结构以及行车安全异常状态诊断、分级报警和安全评估。

## 电子化人工巡检子系统功能要求

为满足大桥不同时期、不同构件、不同程度的维修和养护需求，要建立专门针对大桥结构表观、构件损伤进行检查子系统。该子系统要求具备以下功能：

（1）能够提供便携式智能手持终端，方便现场查询数据与病害数据录入，智能手持终端应具备GNSS定位功能和现场拍照录像功能；

（2）实现日常巡检项目的电子化，提供自定义检查录入表格，并实现电子化；

（3）提供便捷的巡检信息数据录入手段和接口;

（4）提供完善的巡检数据的查询与统计分析；

（5）能够按照角色对用户进行权限管理；

（6）使用智能终端巡检的数据能够暂存在设备上，联网上传至服务器。

## 系统集成扩展与接口配置模块

本项目中数据采集、存储、分析处理须完全继承一期项目已实现的接口规范，与一期项目接口统一。

# 监测内容及测点布置

## 监测内容

根据本期建设桥梁的需求及桥梁结构特点，桥梁健康监测系统主要包括以下内容：

（1）环境参数监测：环境风荷载、环境温湿度、结构温度；

（2）结构安全性能监测：结构应变、支座位移、主梁挠度、动力特性、拉/吊索力；

（3）交通状况监测：动态称重、车牌识别、视频监测等。

根据本期建设桥梁的需求及桥梁结构特点共有监测测点197个，其中一期项目新增测点20个，二期新建系统测点177个。

柳州市城市桥梁健康监测系统（二期）项目监测内容及测点统计一览表

| 序号 | 桥梁名称 | 监测内容及测点数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测点汇总 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结构响应监测项目 |  |  |  |  | 交通信息监测 |  |  | 运营环境监测项目 |  |  |  |
|  |  | 主梁挠度 | 结构应变 | 动力特性及响应 | 支座位移 | 索力 | 视频监控 | 动态称重 | 车牌识别 | 环境 温湿度 | 结构温度 | 环境 风荷载 |  |
| 一 | 一期补增测点桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三门江大桥 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |
| 2 | 文惠旧桥 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 3 | 壶东大桥 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |
| 4 | 鹧鸪江大桥 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 二 | 二期新建系统桥梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 河东大桥 | 10 | 8 |  | 4 |  |  |  |  |  | 8 |  | 30 |
| 2 | 壶西大桥 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  | 8 | 1 | 36 |
| 3 | 红光桥 | 4 | 4 | 6 | 4 | 12 |  |  |  | 5 | 8 | 1 | 44 |
| 4 | 静兰桥 | 8 | 8 |  | 4 | 12 | 2 | 4 | 4 |  | 8 |  | 50 |
| 5 | 龙屯立交桥 | 6 |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  |  | 17 |
| 三 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 |

## 测点总体布置

1、一期项目桥梁补增监测测点布置

（1）三门江大桥

表3.1三门江大桥健康监测测点布置一览表

| 监测类型 | 监测项目 | 传感器类型 | 测点数量 | 监测截面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通状况监测 | 车牌识别 | 车牌识别仪 | 6 | 西侧梁端 |
| 合计 |  |  | 6 |  |

图3-11 三门江大桥测点布置图

（2）文惠旧桥

表3.2文惠旧桥健康监测测点布置一览表

| 监测类型 | 监测项目 | 传感器类型 | 测点数量 | 监测截面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构安全性能 监测 | 吊杆索力 | 索力传感器 | 6 | 跨中处吊杆 |
| 合计 |  |  | 6 |  |

图3-12文惠旧桥测点布置图

（3）壶东大桥

表3.3壶东大桥健康监测测点布置一览表

| 监测类型 | 监测项目 | 传感器类型 | 测点数量 | 监测截面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通状况监测 | 车牌识别 | 车牌识别仪 | 4 | 东岸侧梁端 |
| 合计 |  |  | 4 |  |

图3-13壶东大桥测点布置图

（4）鹧鸪江大桥

表3.4鹧鸪江大桥健康监测测点布置一览表

| 监测类型 | 监测项目 | 传感器类型 | 测点数量 | 监测截面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构安全性能监测 | 吊杆索力 | 索力传感器 | 4 | 桥塔处最长吊杆 |
| 合计 |  |  | 4 |  |

图3-14鹧鸪江大桥测点布置图

2、二期新建系统桥梁监测测点布置

（1）河东大桥

表3.5河东大桥健康监测测点布置一览表

| 监测类型 | 监测项目 | 传感器类型 | 测点数量 | 监测截面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境监测 | 结构温度 | 温度传感器 | 8 | 第二跨和第五跨跨中 |
| 结构安全性能监测 | 结构应变 | 电阻应变计 | 8 | 第二跨和第五跨跨中 |
|  | 支座位移 | 位移传感器 | 4 | 梁端 |
|  | 主梁挠度 | 挠度传感器 | 10 | 各跨跨中，基准点 |
| 合计 |  |  | 30 |  |

图3-15河东大桥测点布置图

（2）壶西大桥

表3.6壶西大桥健康监测测点布置一览表

| 监测类型 | 监测项目 | 传感器类型 | 测点数量 | 监测截面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境监测 | 环境风荷载 | 风速风向仪 | 1 | 跨中 |
|  | 结构温度 | 温度传感器 | 8 | 主跨跨中 |
| 结构安全性能监测 | 结构应变 | 电阻应变计 | 8 | 主跨跨中 |
|  | 主梁挠度 | 挠度传感器 | 3 | 两侧主跨跨中、基准点 |
|  | 支座位移 | 位移传感器 | 4 | 梁端 |
|  | 动力特性及响应 | 振动传感器 | 4 | 两侧主跨跨中 |
|  | 拉索索力 | 索力传感器 | 8 | 典型索力 |
| 合计 |  |  | 36 |  |

图3-16 壶西大桥测点布置图

（3）红光大桥

表3.7红光大桥健康监测测点布置一览表

| 监测类型 | 监测项目 | 传感器类型 | 测点数量 | 监测截面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境监测 | 环境风荷载 | 风速风向仪 | 1 | 主跨跨中 |
|  | 环境温湿度 | 温湿度计 | 5 | 主跨跨中、锚室 |
|  | 结构温度 | 温度传感器 | 8 | 主跨跨中、锚室 |
| 结构安全性能监测 | 结构应变 | 电阻应变计 | 4 | 主跨跨中 |
|  | 主缆索股索力 | 振弦应变计 | 4 | 锚室主缆 |
|  | 主梁挠度 | 挠度传感器 | 4 | 两侧主跨跨中、基准点 |
|  | 支座位移 | 位移传感器 | 4 | 梁端 |
|  | 动力特性及响应 | 振动传感器 | 6 | 两侧主跨跨中 |
|  | 吊索索力 | 索力传感器 | 8 | 典型索力 |
| 合计 |  |  | 44 |  |

图3-17 红光大桥测点布置图

（4）静兰大桥

表3.8静兰大桥健康监测测点布置一览表

| 监测类型 | 监测项目 | 传感器类型 | 测点数量 | 监测截面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境监测 | 结构温度 | 温度传感器 | 8 | 第二跨和第四跨跨中 |
| 结构安全性能监测 | 结构应变 | 电阻应变计 | 8 | 第二跨和第四跨跨中 |
|  | 支座位移 | 位移传感器 | 4 | 梁端 |
|  | 主梁挠度 | 挠度传感器 | 8 | 各跨跨中，基准点 |
|  | 拉索索力 | 索力传感器 | 12 | 典型拉索 |
| 交通状况监测 | 车辆信息 | 动态称重系统 | 4 | 梁端 |
|  | 车牌识别 | 车牌识别仪 | 4 | 梁端 |
|  | 视频监测 | 高清摄像机 | 2 | 梁端 |
| 合计 |  |  | 50 |  |

图3-18 静兰大桥测点布置图

（5）龙屯立交

表3.9龙屯立交健康监测测点布置一览表

| 监测类型 | 监测项目 | 传感器类型 | 测点数量 | 监测截面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构安全性能 | 主梁挠度 | 挠度传感器 | 6 | 主跨四分点、短吊杆处、基准点 |
|  | 系杆力 | 索力传感器 | 4 | 系杆 |
|  | 吊索索力 | 索力传感器 | 6 | 典型吊杆 |
|  | 桥面视频监测 | 高清摄像机 | 1 | 梁端 |
| 合计 |  |  | 17 |  |

图3-19 龙屯立交测点布置图

# 系统硬件设备技术要求

系统传感器、采集设备的选型应满足以下原则：

（1）可靠性原则：根据监测要求，尽量选用技术成熟、性能先进的传感器，保证系统在施工和使用环境下安全可靠运行，经济实用；

（2）实用性原则：传感器应有很强的实用性，方便安装和使用；

（3）耐久性原则：选用耐久性好和抗干扰性强的传感器和传输线；

（4）可维护、可扩展原则：传感器易于维护和更换；

（5）经济性：在满足招标要求和实际数据分析的要求的前提下，考虑经济性，选择合适精度的传感器；

（6）强大的技术支持能力：设备生产商/供货商需具备强大的技术支持能力和长期快速维护能力。

# 系统软件技术要求

1）软件环境要求

（1）采集站应选用稳定可靠的操作系统与驱动程序等第三方软件，不得使用测试版等不稳定版本；

（2）服务器应选用稳定可靠、安全性高的操作系统；

（3）合理选择数据库产品，要求稳定可靠且安全性高，能够满足数据存储的要求；

（4）工作站操作系统应选用常用的windows7或以上操作系统；

（5）所有服务器和工作站应安装杀毒软件，并且能够自动升级；

（6）所有商业软件应购买正版产品，不得使用盗版或破解版，每台计算机需要独立购买一份，不得购买一套软件使用在多台计算机上。

2）软件界面要求

（1）全中文图形化界面，数据尽量以图、表的方式显示；

（2）客户端软件需支持当前主流windows操作系统，支持当前主流浏览器；

（3）软件需要操作直观方便，风格统一。

3）时间特性要求

（1）数据录入、修改、删除等操作执行时间不超过1秒；

（2）实时数据查看延时不超过0.5秒；

（3）查询历史数据根据数据长度，一般不超过1秒；

（4）数据统计分析根据数据量大小，一般不超过3秒。

4）输入输出要求

软件提供辅助录入设计，为用户大量重复录入数据提供列表选择，电子表格导入等功能。

5）安全保密性要求

该软件具有用户管理功能，可对不同用户分配不同权限，确保系统安全。所有数据可以随时备份，以便意外时恢复数据。

对用户的输入进行完整性判断，避免误输入，删除数据前要给出提示，避免误删除。

6）数据管理能力要求

监控监测系统数据量较大，数据类型较多，需要规划合理的数据存储方式，满足存储空间要求与访问速度要求。

（1）存储要求

自动监测的采集数据要求能全部保存，视频监控数据最少保存三个月，超过三个月后能够自动删除最先的数据。

（2）访问速度要求

由于系统数据量较大，要求数据访问速度不能随着数据量增大速度有明显下降。

7）系统稳定性要求

软件具有高可靠性、容错、自诊断、纠错能力，不会因为软件本身故障，而导致系统的运转异常，保证系统能够在线连续运行以及正常运行的天数每年不低于345天的长期稳定性；在进行定期和临时的维护时应不影响系统的正常运行。

8）故障处理要求

（1）当采集站意外断电，来电后能自动启动计算机，并且自动启动采集软件开始采集数据；

（2）当采集站与服务器网络不通时，能从本地数据库获取采集参数，并且开始采集；

（3）当采集站与服务器网络不通时，能将采集数据暂时保存在本地，网络恢复时自动将数据上传到服务器；

（4）当采集站、数据传输等客户端不能连接服务器时，服务能够发送报警，提示管理员检查网络；

（5）当采集站采集数据超过一定时间没有将数据上传到服务器时，需给出报警，提示管理员检查采集站工作状态和网络状态；

（6）系统提供备份与恢复工具，方便定期备份。

9）软件质量要求

软件开发过程应采用软件工程的理论来指导开发，选择合适的开发模型，建立软件管理与维护计划，对软件项目的计划制定、项目跟踪、评审计划给以说明，对项目的启动、计划、执行，到控制和收尾共五个主要的项目过程进行全面监控与管理。

# 系统实施要求

（1）系统实施前，须提供系统设计图纸，并按照要求开展系统测试、安装、调试等实施工作；

（2）系统实施前，需编制实施性施工组织设计，经批准后方可组织实施；

（3）协调确定供电、接地、通信管道等施工界面；

（4）系统设备进场安装前，须搭建模拟系统进行设备匹配性能测试，符合要求后组织设备安装实施；

（5）为保证软件的适用性，系统软件设计前须进行详细的需求调研，了解用户真正的需求；

（6）软件编码风格统一，命名规范，注释量适宜；

（7）系统开发前做好详细的测试计划，以便指导测试，软件测试完毕应提供测试报告。

# 培训要求

系统建成通过集成调试，移交大桥管理人前，应提供以下服务：

1、向管理人提供《系统用户手册》，手册应包括但不限于：系统构成及功能介绍，使用和维护方法等相关内容。

2、对管理机构及相关人员（软件操作人员、现场系统维护人员等）进行系统使用、维护及信息解读的技术培训，保证使用人员能够掌握系统操作及日常维护。

# 工程量清单

详见项目采购需求

第三章  投标人须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：柳州市城市桥梁健康监测系统（二期） |
| 2 | 采购内容：见第二章《招标项目采购需求》 |
| 3 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3.本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》收费标准（服务招标类型）向中标人收取。 |
| 4 | 投标人资质条件、能力和信誉: 1.资质条件： （1）投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 （2）投标人具有公路行业（特大桥梁）专业甲级及以上工程设计资质证书、或具有市政行业（桥梁工程）专业甲级及以上工程设计资质证书、或具有交通部门颁发的公路工程试验检测机构综合甲级资质证书。 2.财务要求： 提供近壹年（2019年）会计师事务所出具的审计报告复印件（新成立公司不足一年的（以营业执照上成立时间为准）不作要求）。 3.业绩要求： 投标人近10年（自2010年1月1日起，以完工时间为准）至少完成过1座主跨跨径大于400米桥梁健康（运营）监测系统项目，“完成过”是指项目已通过交工验收，需同时提供合同和业绩证明。 4.其他要求： （1）拟投入项目管理人员 项目主要管理岗位：项目负责人、技术负责人、桥梁结构分析负责人、现场实施负责人、现场技术负责人、软件开发负责人、系统集成负责人、数据分析负责人、安全管理负责人、系统维护负责人，配备的管理人员须为投标人或其下属单位正式员工。 项目负责人、技术负责人应附身份证、职称证、资格证、学历证、社保证明等复印件，管理过的项目业绩须附证明文件（如合同、业绩证明等）；其他主要管理人员应附身份证、职称证、资格证、学历证、社保证明等复印件。 如上述资格证、职称证等证件上的单位与投标单位（或其下属单位）不一致的，应出具正在变更的证明。项目负责人及项目管理人员缴纳社保的单位应为投标人单位或其下属单位。 （2）投标人参加本次政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购中受到行政处罚及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动）。 （3）联合体投标的具体要求除满足达到招标公告资格要求外，各成员方还需提供近壹年（2019年）会计师事务所出具的审计报告复印件（新成立公司不足一年的（以营业执照上成立时间为准）不作要求）。 |
| 5 | 投标保证金：人民币捌万元整（￥80000.00元），须足额交纳，不得少于规定金额交纳，否则投标无效。投标保证金应在投标有效期内保持有效。 投标保证金的交纳方式：转账、电汇、网上银行、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用转账、电汇、网上银行方式的，投标人须于投标截止时间前将投标保证金以电汇或转账形式交至保证金专户，开户银行：柳州银行北站支行营业部，银行账号：707002011010900000108；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件，否则视为无效投标保证金。 |
| 6 | 现场踏勘：投标人自行组织现场踏勘。 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 8 | 投标文件组成：开标一览表 壹 份；各投标文件正本一份、副本四份、电子标书U盘一份。 |
| 9 | 接收投标文件时间：2020年09月15日上午9:00～9:30分。 |
| 10 | 投标截止时间：2020年09月15日上午09:30（北京时间）分。 地点：柳州市新柳大道115号国际会展中心会议中心八楼开标厅。 |
| 11 | 开标时间：2020年09月15日上午09:30时整（北京时间） 地点：柳州市新柳大道115号国际会展中心会议中心八楼开标厅。 |
| 12 | 评标方法及评标标准：综合评分法 |
| 13 | 采购预算金额： 443.4972 万元。 |
| 14 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体。 |
| 15 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内，退还未中标单位的投标保证金，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。退付方式：电汇或转帐。 |
| 16 | 签订合同时间：中标通知书发出后三十日内。 |
| 17 | 采购资金来源：财政资金。 |
| 18 | 投标文件有效期：投标截止日期后60天。 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标代理机构。 |
| 20 | 本采购项目是以政府采购预算价为最高限价，所有投标报价均超出采购预算价且采购人不能支付的，应重新组织采购。 |

一 、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务。

4.“书面形式”按桂财采[2006]11号文执行。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人的法定代表人须携带有效法定代表证明书及身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明

▲1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人所拥有。投标人投标所使用的项目实施负责人必须为本投标人员工（或必须为本投标人或下属公司正式员工）。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑并及时索要书面回执。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.代理机构应当依照有关法律的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

4.质疑书面要求

4.1质疑人提供的书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下内容：

（1）质疑人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；

（2）被质疑人的单位名称或姓名等；

（3）权益受到损害的事实及理由；

（4）有关违纪违规的情况和有效证明材料；

（5）质疑人的签章及质疑时间；

（6）质疑书应当署名，质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章；

（7）质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务，代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

如不按上述规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。

5.投诉

5.1 投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按《政府采购供应商投诉处理办法》（中华人民共和国财政部第20号令）及向柳州市政府采购监督管理部门投诉。

5.2政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动。

（十）投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家或评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情况的，将依据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定处理。

二、招标文件

（一）招标文件构成

1.招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知；

4.评标方法及评标标准；

5.合同格式；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清和修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三 、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由以下商务部分和技术部分组成（投标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则，文件失散引起的后果自负）：

1.商务部分（投标人须提供下述(1)～（15），其中（8）项中的a～h项材料须加盖投标人公章，其中（1）诚信声明、（10）法定代表人资格证明文件、（11）法定代表人授权委托书材料必须由法定代表人签字或盖章，否则其投标无效）

(1)诚信声明

(2)投标函；

(3)联合体协议书（若有）；

(4)中小企业声明函（若有）；

(5)开标一览表（单独封装一份）；

(6)投标报价明细表；

(7)投标人基本情况登记表；

(8)投标人资格证明文件：

a、投标人有效的“法人营业执照”副本或“事业单位法人证书”副本内页复印件（必须提供复印件加盖公章查验）；

b、投标人有效的“中华人民共和国组织机构代码证”副本复印件；（三证合一的不需提供）

c、投标人有效的“税务登记证”副本复印件；（国税或地税，三证合一的不需提供）

d、资质证书复印件；

e、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，并将查询结果截图加盖单位公章；

f、投标人在投标截止日前半年内任意一个月的“中华人民共和国税收专用完税证明”复印件或“电子缴税凭证”复印件或由当地税务部门开具的正常缴纳税收（或免税）证明原件（国税或地税）；

g、投标人在投标截止日前半年内任意一个月的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴款凭证”复印件或由社保部门开具的正常缴纳社保费用证明原件；

h、投标人获得省级及以上相关部门颁发的获奖证明等证明资料复印件；（若有请提供）

i、投标人近壹年（2019年）会计师事务所出具的审计报告复印件（新成立公司不足一年的（以营业执照上成立时间为准）不作要求）（如是联合体成员，各方均须提供）。

(9)投标保证金缴纳证明复印件；（加盖单位公章）

(10)法定代表人资格证明书原件及身份证复印件；

(11)法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；（委托代理时必须提供）

(12)自2010年1月1日以来类似项目业绩一览表；（须提供项目合同复印件加盖公章）

(13)拟投入本项目的成员配备表；

(14)拟投入本项目的设备一览表；

(15)投标人认为有必要提供的其他材料文件。

注：联合体投标的，上述（7）、（8）、（12）、（13）、（14）、（15）项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

2.技术部分（格式详见第六章投标文件格式）

(1)对本项目的理解；

(2)工作目标及工作内容；

(3)项目设计方案；

(4)项目硬件选型；

(5)项目实施方案；

(6)项目进度控制措施；

(7)其它相关说明项或建议。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价所涵盖的内容

投标报价包含设备材料及所需材料、人工、编制修复方案等内容所需的全部费用及应缴纳的一切税费。

2.投标报价方式

(1)报价原则：投标人应对自己的投标报价负责，招标人对投标人所报的费用不作调整，投标人应先对项目情况进行研读，以获取那些须投标人自己负责的有关编制投标和签署合同所需的所有资料及任何足以影响投标报价的因素，并在报价中综合考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的成本增加的申请将不获批准。

(2)投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 60 天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人须按规定提交投标保证金（联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定）。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金交纳形式：转账、电汇、网上银行、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用转账、电汇、网上银行方式的，在投标截止时间前交至广西德元工程项目管理有限责任公司（收款单位名称），开户银行：柳州银行北站支行营业部，银行账号：707002011010900000108；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件，否则视为无效投标保证金。

3.办理投标保证金手续时，投标人务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称（或简写）、采购编号，以免耽误投标。

4.投标人须将进帐单（转帐或电汇的）复印件按要求放入投标文件中（对未放入的投标文件作无效投标处理）。评标结束后，若投标人被列入中标候选人的，而采购代理机构帐户上没有收到其缴纳的投标保证金或未足额提交的，则取消其中标候选资格。

5.本招标不接受个人名义或其它单位代缴交纳的投标保证金。

6.对未按招标文件要求缴纳投标保证金的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

7.投标保证金在投标有效期内保持有效，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，不计利息。

8.中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内，采购代理机构在收到中标人与采购人所签订合同副本，并送采购监督管理部门备案后予以退还，退还方式按照本第 9条所规定的进行。

9.投标人的投标保证金是转帐或电汇方式转入的，在退还投标保证金时，采购代理机构将按照投标人转入的开户名称、开户行及帐号退还至该投标人，不计利息。

10、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

⑴投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

⑹拒绝履行合同义务的；

⑺其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件的份数：开标一览表一份（用信封单独密封）、投标文件正本一份、副本四份、电子标书U盘一份。并在文件封面右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

3.投标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

以联合体形式参与投标的，投标文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明须由联合体牵头人按上述规定出具。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，应由法定代表人或委托代理人签名和加盖公章，否则其修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将开标一览表(单独用信封密封)，投标文件（正本一份、副本四份、电子标书U盘一份）装入另一个投标文件袋内加以密封，并在每一封贴处加盖单位公章或密封章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间前,可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

4.修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5.在投标截止日期后，投标人不得对其投标做任何修改。

6.在投标截止日期后至投标有效期满内，投标人不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将不予退还。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情况之一的，投标文件将被视为无效：

⑴超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

⑵资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

⑶投标文件无法定代表人签字或盖章，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

⑷投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

⑸项目不齐全或者内容虚假的；

⑹投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

⑺投标有效期、承诺等商务条款不能满足招标文件要求的；

⑻未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

⑴明显不符合招标文件服务要求的；

⑵投标服务方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

⑴未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

⑵报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购不能支付的；

⑶投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.主持人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序开启投标文件外包装；清点投标文件正本、副本数量；

6.唱标；

7.采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 4 人和采购人代表 1 人，共 5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

（3）投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（4）各投标人的商务、技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（5）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（6）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后五个工作日内评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西财政网、柳州市政府采购网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

- 签订合同

1.投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

3.中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

（一）中标服务费按国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定并对中标人已提交的全部履约保证金不予退还。

（二）代理服务收费标准：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

第四章  评标方法和评标标准

## 一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：根据财政部《关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库[2011]181号）第五条的规定：

对小型和微型企业产品（服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，即对投标人投标总价中的小型和微型企业产品（服务）的价格给予6%的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分。[投标人须对自己作出的声明真实性负责，如存虚假响应声明将对其违法行为上报监管部门。如不填写中小企业声明函（按第六章第2点填写，其不予价格扣除）]。

（三）评标方式：以封闭式方式进行。

## 二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

1.价格分……………………………………………………………………………10分

（1）以进入评标的最低的投标报价为10分。

（2）某投标人价格得分＝  ×10分

注：某投标人的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本（采购预算金额的85%（含85%）），有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限（一个小时内）提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料（所需提供的证明材料为①完成过类似项目（桥梁健康监测系统与综合信息管理系统一体项目）的服务合同和使用单位履约验收证明原件、中标通知书原件、发包人地址及联系方式；②设备、人力成本分析）；否则，评标小组不接受该投标人的报价。

2.技术分…………………………………………………………………………46分

（1）工作目标及工作内容（满分6分）

由评委根据投标人提供的投标文件进行综合评定，独立进行打分。

①中（3分）：工作目标及工作内容不完整、全面，不能完全符合招标文件要求；

②良（5分）：工作目标及工作内容不完整、全面，基本符合招标文件要求；

③优（6分）：工作目标及工作内容完整、全面、明确，符合招标文件要求。

（2）项目设计方案（满分20分）

由评委根据各投标人提供的健康监测系统方案的完整性、先进性等情况进行独立打分。

①中（14分）：投标人项目理解、设计方案一般，能基本满足桥梁健康监测系统设计与实施要求；

②良（17分）：投标人项目理解、设计方案较好，能满足桥梁健康监测系统设计与实施要求；

③优（20分）：投标人项目理解、设计方案优秀，能充分满足桥梁健康监测系统设计与实施要求。

（3）项目硬件选型（满分5分）

由评委根据投标人提供的投标文件进行综合评定，独立进行打分。

①中（3分）：选用的硬件基本先进、安全、合理，能基本满足桥梁健康监测系统设计与实施要求；

②良（4分）：选用的硬件比较先进、安全、合理，能较好满足桥梁健康监测系统设计与实施要求；

③优（5分）：选用的硬件先进、安全、合理，能充分满足桥梁健康监测系统设计与实施要求。

- 项目实施方案（满分10分）

由评委根据投标人提供的投标文件进行综合评定，独立进行打分。

①中（6分）：实施方案基本完整、合理，措施基本可行；

②良（8分）：实施方案比较完整、合理，措施比较可行；

③优（10分）：实施方案完整、合理，切合项目实际、措施可行。

（5）项目进度控制措施（满分5分）

由评委根据各投标人提供的工作进度计划合理性、可操作性等情况进行评定，独立进行打分。

①中（3分）：工作进度计划合理性不充分、可操作性不强、进度计划安排粗略；

②良（4分）：工作进度计划合理性一般、可操作性一般、进度计划安排一般；

③优（5分）：技术服务进度控制措施详细、合理，有明确的控制目标。

3.商务分…………………………………………………………………………44分

（1）类似业绩（满分18分）

投标人近10年（自2010年1月1日起，以合同时间为准）承担过城市桥梁群健康监测系统实施项目的，每有一个得2分，最高得10分；同时承担过独塔斜拉桥、多塔斜拉桥、悬索桥、拱桥健康监测系统实施项目的，得4分，每缺少1个扣1分；承担过城市桥梁群健康监测系统实施项目的，每有一个得4分，最高得4分。

注：业绩认定需提供合同复印件。每个业绩以最高分计算一次，不重复加分。

（2）信誉及专业能力（满分12分）

①投标人具有国家级质量技术监督部门颁发的计量认证(CMA 认证)证书得2分；具有省级质量技术监督部门颁发的计量认证(CMA 认证)证书得1分。最高2分；

注：提供计量认证(CMA 认证)证书复印件。

②投标人通过中国船级社质量、环境、职业健康认证并取得认证证书的，每有一个得1分，最高得3分。

注：提供认证证书复印件。

③投标人近3年（2016年、2017年、2018年）均获得过“全国公路建设市场信用信息管理系统”信用评价为AA级的得3分；两年获得AA级的得2分；一年获得AA级的得1分；没有的不得分。最高得3分。

④投标人具有自主开发的桥梁结构平面计算系统（提供计算机软件著作权登记证书复印件），得2分。

⑤投标人具有自主开发的桥梁空间分析软件（提供计算机软件著作权登记证书复印件），得2分。

（3）人员配备分（满分14分）

拟投入的项目负责人（满分6分）：

具有高级工程师及以上职称的，得1分。

近10年（自2010年1月1日起）担任过桥梁健康监测系统实施项目的项目负责人或技术负责人，每有一个得1分，最高得3分；

近10年（自2010年1月1日起）担任过承担过城市桥梁群健康监测系统实施项目的项目负责人或技术负责人，每有一个得2分，最高得2分。

注：须提供合同或业绩证明或履约证明材料复印件。每个业绩计算一次，不重复加分。

项目管理人员配备（满分8分）：

专业监测人员有高级工程师及以上职称的：每人1分，最高2分；

项目组织机构中具有试验检测工程师、系统集成项目管理工程师、一级注册建造师、一级注册结构工程师、软件设计师（中级或以上）、注册安全工程师配备完整的6分，每缺少1个扣1分。

注：人员须为投标人或其下属单位的正式员工。提供资格证、职称证、社保证明材料复印件，如上述资格证、职称证上的单位与投标单位（或其下属单位）不一致的，应出具正在变更的证明。人员缴纳社保的单位应与投标单位（或其下属单位）一致。

注：若投标人为联合体，联合体任一成员单位的情况满足上述类似业绩、信誉及专业能力、人员配备的加分要求则视为联合体满足，即可得分。

4.总得分 =1 + 2 + 3

## 三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

- 第五章   合同书格式

## 合同条款及格式

第1节 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

鉴于发包人已接受承包人为本项目 柳州市城市桥梁健康监测系统（二期） 所递交的投标文件（招标编号：      ），经招标选择承包人为中标人，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目委托的柳州市城市桥梁健康监测系统（二期）和相关事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

（1）项目名称：柳州市城市桥梁健康监测系统（二期）

（2）项目地址：广西壮族自治区柳州市

（3）项目内容：对一期的4座桥梁（三门江大桥、文惠旧桥、壶东大桥、鹧鸪江大桥）补增测点，对柳州市的5座桥梁（河东大桥、壶西大桥、红光大桥、静兰大桥、龙屯立交）部署桥梁健康监测设备，并接入柳州市城市桥梁健康监测系统进行统一维护管理，将官塘大桥、白沙大桥2座桥梁健康监测数据接入柳州市城市桥梁健康监测系统，将新部署桥梁健康监测系统的5座桥梁接入电子地图，将二期新建系统桥梁纳入到一期各应用系统中，在一期系统的基础上新开发电子化人工巡检子系统。

（4）资金来源：  财政拨付  。

二、项目范围

项目范围：包括但不限于系统深化设计（实施方案、施工图等设计）、软件开发、设备采购与安装、系统调试、试运行、培训、项目移交、系统缺陷责任期3年（自系统投入试运行开始）内维护保养、数据分析与技术支持等工作内容。

三、项目服务期

柳州市城市桥梁健康监测系统（二期）服务期：项目实施阶段：4个月（准备1个月，现场实施3个月）；项目试运行阶段：12月；共16个月。

四、项目费用

柳州市城市桥梁健康监测系统（二期）项目费用总价：（大写）      元（¥     元），其中暂定金额：（大写）    元（¥    元）；发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付项目费用。

本协议书健康监测系统项目费用为完成本合同协议书、相关图纸中规定的健康监测系统（二期）设计与实施工作所相对应的劳务、材料、设备、保险、安装、服务、利润和税金等所需的全部费用，含人员、仪器设备、进驻现场的办公、住宿场所、车辆的租用等一切与健康监测工作相关的所有费用。

本项目合同为固定总价合同，总价一次包定，合同价格在合同实施期间不予调整，除非合同另有规定。

五、本协议书中的名词定义与合同条款中约定的定义相同。

六、下列文件是合同的组成部分，应作为合同的有效内容予以遵守和执行。

（1）协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；

（2）中标通知书；

（3）合同条款；

（4）投标文件；

（5）工程专用规范；

（6）技术要求；

（7）技术规范；

（8）在本合同中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件相互补充，如果上述文件之间出现矛盾，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

七、发包人在此同意按照本健康监测系统项目合同约定向承包人支付其应支付的费用和提供施工工作条件。

八、承包人基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本项目合同的约定履行健康监测系统（二期）深化设计与实施服务。

九、本协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章，且承包人按约定提交履约保函后生效，至双方按照合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

十、本协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本   份，发包人    份，承包人    份。

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                                  承包人：

地  址：                                  地  址：

法定代表人                                法定代表人

或其授权的代理人：                        或其授权的代理人：

开户银行：                                开户银行：

帐  号：                                  帐  号：

邮政编码：                                邮政编码：

电  话：                                  电  话：

日  期：      年      月     日           日  期：       年      月      日

第2节 合同条款

1. 一般规定

1.1. 定义

下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

1.1.1 “项目”是指发包人委托承包人建立健康监测系统项目。

1.1.2 “发包人”是指委托建立健康监测系统的一方，以及其合法继承人和允许的受让人。

1.1.3 “承包人”是指合同中提供健康监测系统项目服务的一方，以及其合法继承人和允许的受让人。

1.1.4 “健康监测机构”是指承包人派驻本项目现场负责履行本合同的组织机构。

1.1.5 “健康监测项目部项目负责人”是指由承包人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目健康监测机构工作的负责人。

项目负责人姓名：                         ；

项目负责人联系方式：                     。

1.1.6 “其他方”是指除发包人和承包人以外的法人或组织。

1.1.7 “日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

1.1.8 “月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

1.2 项目名称及地点

1.2.1 项目名称：柳州市城市桥梁健康监测系统（二期）。

1.2.2 项目地点：广西壮族自治区柳州市。

1.3. 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及项目所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4. 通讯联络

1.4.1 本合同要求的每一证书、提交件、建议书、记录、批准、通知和答复函均应以可读、可复制和可记录的形式并用本合同语言的书面形式表达。“书面形式”是指有形表现所载内容的形式，包括合同文件、信件、电报、传真等。

1.4.2 当函件送达以下收件人地址时，函件即为生效。若收件人提供了最新地址，则当函件送达收件人提供的最新地址时，函件即为生效。

发包人的收件地址：                                       ；

承包人的收件地址：                                       。

1.5. 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.6. 转包和分包

承包人不得转包健康监测系统业务；不得将健康监测系统主体业务分包给其他方。

1.7. 承包方式

柳州市城市桥梁健康监测系统（二期）费用按清单内固定总价承包，清单内容总价一次包死，包含所有的费用及风险。合同执行期间无特殊原因不得调整费用，但业主要求或同意的调整不受限制。

1.8. 健康监测系统（二期）深化设计与实施合同价款

柳州市城市桥梁健康监测系统（二期）费用总价：大写:        万元 （￥      ）元。

本协议书健康监测系统（二期）费用为完成本合同协议书、相关图纸中规定的健康监测系统深化设计与实施工作所相对应的劳务、材料、设备、保险、安装、服务、利润和税金等所需的全部费用，含人员、仪器设备、进驻现场的办公、住宿场所、车辆的租用等一切与健康监测工作相关的所有费用。

1.9. 健康监测系统设计与实施依据及标准

1）国家有关法律、法规、规章。

2）国家和行业有关标准、规范、规程。

3）健康监测系统设计与实施项目合同。

4）项目前期有关文件。

5）项目设计文件和图纸。

6）项目实施过程中有关的函件。

1.10. 资料的所有权及出版

1.10.1 承包人仅在进行健康监测系统（二期）服务工作时有权使用发包人提供的资料。健康监测系统（二期）全部完成后，承包人应将发包人提供的资料归还发包人。

1.10.2 发包人有权根据承包人的服务范围使用承包人提供的资料。

1.10.3 承包人在合同履行期间及合同终止后两年内单独或与他人联合出版有关本项目健康监测系统项目的资料，须征得发包人的同意。

1.11. 廉价与诚信

1.11.1 承包人不得参与可能损害发包人利益的任何活动。

1.11.2 在合同实施过程中，承包人应保证健康监测工作资料及相关记录的真实性，禁止弄虚作假。

1.12. 保密

除合同履行需要外，合同各方不得披露在合同履行过程中获得的信息，不得泄露与本项目、本合同业务有关的保密资料。

2. 发包人的义务

2.1 按照合同约定，实施对健康监测系统（二期）深化设计与实施工作的管理。

2.2 负责健康监测系统（二期）深化设计与实施期间承包人与其它相关单位的协调工作，向承包人提供健康监测系统（二期）深化设计与实施所需要的，且与之相适应的项目资料、设计图纸和其他文件。

2.3 按合同约定办理验工计价手续，结算和拨付合同价款。

2.4 督促承包人按合同要求实施健康监测系统（二期）深化设计与实施工作，负责组织成果的验收。

2.5 组织承包人及相关单位对健康监测系统（二期）深化设计与实施过程中发现的问题进行分析、验证和处理。

2.6 应当对承包人提交的请示函件进行书面回复，但发包人对承包人提交的请示函件的认可或对其工作的检查并不改变承包人提供健康监测系统（二期）深化设计与实施应承担的责任和义务。

3. 承包人的义务

3.1. 一般义务

3.1.1 在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、健康监测职业道德准则和行为规范，严格按法律法规、技术标准、设计文件和建设标准化管理的要求，实施健康监测系统（二期）深化设计与实施工作。

3.1.2 承包人应按本合同约定，按期、准时向发包人提供健康监测系统（二期）深化设计与实施成果。因承包人健康监测系统（二期）深化设计与实施不及时或者数据错误给发包人造成的损失由承包人承担。

3.1.3 应按照标准化管理的要求，制定现场管理机构的工作制度，明确工作内容、工作标准和岗位职责，实现人员配置标准化、健康监测系统实施工作标准化和过程控制标准化，提高工作质量，促进项目质量的提高。

3.1.4 应接受发包人及其代表向其发出符合本合同要求的指令。对发包人发出的违反国家法律法规或工程建设强制性标准的指令，有权拒绝执行，同时向发包人提出意见和建议，必要时可直接向有关部门报告。

3.1.5 未征得发包人同意，人员不得随意更换；发包人如发现现场人员未能正常履行职责或不能满足现场需要时，在发包人提出书面更换要求后，承包人应无条件执行。

3.1.6 在健康监测系统（二期）深化设计与实施工作范围内，发包人提出的意见和要求，承包人应及时拟定处置意见，并与发包人协商确定。

3.1.7 在健康监测系统（二期）深化设计与实施期内，应在现场保留工作所用的图纸、技术规范、报告及记录健康监测系统（二期）深化设计与实施工作的相关文件。项目竣工后，应按照档案管理规定将健康监测系统（二期）有关文件归档。

3.2.组织机构和人员

3.2.1 承包人应按合同约定和标准化管理要求组建满足健康监测系统（二期）深化设计与实施及相关工作需要的项目组织机构，按照投标承诺配足测量、测试仪器、设备，交通、通讯工具及办公、生活设施，开展现场实施期间设立现场健康监测项目部，确保项目顺利实施。

3.2.2 承包人应在合同签订后14日内按投标承诺向发包人报送委派的健康监测系统（二期）项目负责人及项目组织机构主要人员任命令。

3.2.3 在履行合同期间，项目组织机构人员应保持相对稳定，以保证服务工作的正常进行。

3.2.4 项目负责人一般不得更换。因特殊原因需要更换时，应在更换前21日书面通知发包人，并经其同意后方可更换。

若更换现场其他工程师，应以相当资格与技能的人员替换，提前7日书面通知发包人，并经其同意后方可更换。

3.2.5 当发包人发现工程师及其他人员不认真履行相关职责，或与其他方合谋损害发包人利益时，发包人有权要求更换。

3.2.6 组织机构人员存在以下情况之一，承包人应及时更换：

1）严重过失行为；

2）违法或涉嫌犯罪；

3）不能胜任所担任的岗位要求；

4）严重违反职业道德。

3.3. 保障承包人员合法权益

3.3.1 承包人应按照组织机构人员资格要求及投标承诺，与组织机构人员签订劳动合同，并按时发放工资。

3.3.2 承包人应按照国家有关法律法规要求做好人员职业健康和安全管理工作。

3.3.3 承包人应按国家及行业有关法律规定和合同约定，为进场人员办理保险。

3.4. 履约担保

3.4.1 承包人应在合同签订前，以本合同协议价款5%的现金或等额银行保函的形式向发包人提供履约保证金，银行保函应由国有或股份制商业银行的支行及以上银行开具。履约保证金的有效期至项目通过交工验收止。

3.4.2 承包人提供的履约保证金应按招标文件所附的格式提供，与此有关的费用均由承包人负担。

3.4.3 如承包人未能履行合同规定的任何责任和义务，发包人有权从履约保证金中得到补偿，而补偿支付不需得到承包人同意。

3.5. 安全控制

建立本项目的安全生产工作制度，指定专人负责安全生产监控并明确其职责。因承包人原因发生安全事故，由承包人承担相应责任，承包人的人员在发包方施工现场出现伤亡事故的，造成发包方或第三方人员、财产损失的，均由承包人承担责任。

3.6. 进度控制

承包人应按照投标文件的承诺配备充足的人员和设备以确保健康监测系统（二期）深化设计与实施进度。若因承包人原因，健康监测系统（二期）深化设计与实施进度不能满足发包人现场服务进度需要，每发生一次发包人除对承包人罚款5万元外，同时承包人还要赔偿因此给发包人带来的损失。

3.7. 信息

3.7.1 根据发包人统一部署，承包人配置信息化管理设备，建立信息化管理网络并承担相应费用。

3.7.2 承包人提供的信息和资料均应以文字、数字为依据，并对各类报表的数据真实性负责，因数据真实性给发包人带来的损失由承包人承担。

3.8. 相关报告要求

3.8.1 系统深化设计方案。承包人在发包人规定的时间内将系统深化设计方案报送发包人。

3.8.2 若发生项目质量事故、安全事故或其他突发紧急事件，承包人应立即向发包人报告。

3.8.3 系统安装完成后，向发包人提交软件使用手册、硬件维护手册。

3.9其它义务

3.9.1 编制《系统深化设计方案》，并在报发包人审批后组织实施，但发包人的审批并不免除承包人的相关责任。

3.9.2 健康监测系统（二期）深化设计与实施工作要及时到位。根据发包人要求，定期向发包人书面报送健康监测系统（二期）深化设计与实施进度、资料报表。

3.9.3 坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

3.9.4 承包人在工作过程中，应采取有效的防范措施，做好环境保护和水土保持。一旦发生污染和破坏，其后果由承包人负责，并承担相应费用。

3.9.5 承包人应在全部健康监测系统（二期）深化设计与实施工作完成后1个月内提交软件使用手册、硬件维护手册。

3.9.6 承包人在本项目健康监测系统（二期）深化设计与实施过程中应执行发包人制订的各项管理办法和有关健康监测系统（二期）深化设计与实施工作的管理规定。

3.9.7 承包人须承诺提供通讯协议接口，以便于该健康监测系统的后续开发，满足发包人的系统集成要求。

3.9.8 承包人须承诺提供本项目源代码，以便于该健康监测系统的后续开发，满足发包人的系统集成要求，本项目源代码仅限于后期开发或升级使用。

4.责任和保险

4.1. 承包人责任

4.1.1 应按照法律法规及本合同约定履行义务并承担相应的责任。

4.1.2 因工作失职造成损失的，应承担损失赔偿责任，造成事故的还应承担相应的法律责任。

4.1.3 因发包人违反承包合同约定，发生项目质量安全事故、导致服务期延误等造成损失，且承包人无过失的，承包人不承担赔偿责任。

4.2. 发包人责任

4.2.1 应按照法律法规及本合同约定履行义务并承担相应的责任。

4.2.2 违反本合同约定，应承担相应违约责任；造成承包人经济损失的，应予以赔偿或补偿。

4.3. 违约责任

4.3.1 承包人未履行本合同约定的义务，应承担相应违约责任。在履行合同过程中发生的下列情形属承包人违约：

（1）承包人未履行投标承诺，现场组织机构人员数量不足和能力明显不能满足招标文件要求和工作需要的，扣除最高不超过10%履约保证金；

（2）承包人未履行投标承诺，现场的仪器设备、交通通讯工具不能满足招标文件要求和工作需要的，扣除最高不超过10%的履约保证金；

（3）承包人在健康监测系统（二期）深化设计与实施的服务期内，未经发包人同意擅自更换工程师的，更换负责人1人次扣除最高不超过10%的履约保证金；

（4）因承包人工作失职或弄虚作假的，每次扣除50000元，发现2次因承包人工作失职或弄虚作假的清退出场。

（5）在缺陷责任期内，承包人未派员到现场配合调查分析、对健康监测系统（二期）项目实施修复的。

以上承包人违约的事项，除扣款外，视具体情节，承包人还需赔偿发包人相应的损失。

4.3.2 承包人违约的，发包人可要求承包人整改，并要求其在指定的期限内改正，给发包人带来损失的，承包人还需赔偿发包人相应的损失。

4.4. 保险

合同各自双方办理与项目有关的保险并承担相应费用。

4.5. 支付

4.5.1 本合同约定的本健康监测系统（二期）深化设计与实施费为承包人完成本合同约定的健康监测系统工作及承担相应责任和义务所需的全部费用。支付健康监测系统（二期）费用采用人民币支付。发包人按下述时间向承包人支付健康监测系统（二期）费用：

（1）在签订本健康监测系统（二期）合同协议书后7天内，支付合同价款的30%作为首付款；

（2）健康监测系统（二期）采购设备进场经认可后7天内，支付合同价款的30%；

（3）完成所有健康监测系统（二期）安装调试工作，并经交工初次验收后7天内，支付合同价款的25%；

（4）健康监测系统（二期）初次验收试运行结束后进行终验，终验通过后7天内，支付合同价款的12%；

（5）系统缺陷维护责任期结束，提交2年系统维护报告经认可后7天内，支付合同价款的3%；

向承包人支付的健康监测系统（二期）深化设计与实施费除按上述约定执行外，具体拨付时间在发包人将此部分费用纳入当期验工计价待发包人审批并拨付后支付。

4.5.2 发包人每次付款前，承包人必须提供符合发包人要求的正规税务发票等票据。

5. 不可抗力

5.1 因不可抗力而导致承包人履行合同延误或不能履行合同义务，不应该被没收履约保证金，也不应该承担赔偿的责任。

5.2 本条所述“不可抗力”系指无法控制不可预见的事情，但不包括承包人的违约或疏忽。这些事件仅限于：战争、严重火灾、地震等。

5.3 在不可抗力事件发生后，承包人应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知发包人，除发包人书面另行要求外，承包人应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。

6. 合同的生效、变更和终止

6.1 本合同按协议书中的约定生效。

6.2 任何一方提出变更请求时，经双方协商一致后可补充协议。

6.3 满足以下全部条件，本合同即终止（项目合理使用年限发生质量问题修复期间工作除外）：

（1）本项目已办理交/竣工验收手续；

（2）承包人完成本合同约定的健康监测系统（二期）深化设计与实施全部工作；

（3）发包人与承包人结清并支付健康监测系统（二期）深化设计与实施费用。

6.4 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分内容无法继续履行或继续履行已无意义，发包人可以提前要求解除本合同或解除承包人的部分义务。承包人应立即作出合理安排，停止全部或部分工作，并使开支减至最小。

解除合同的协议必须采取书面形式。

6.5 由于非承包人的原因导致项目建设全部或部分暂停，发包人可以书面形式通知承包人要求暂停全部或部分工作。

承包人应立即安排停止并将开支减至最小。发包人应将有关决定以书面形式通知承包人。由此导致承包人的损失应由发包人予以相应补偿。

承包人暂停部分工作及相关服务持续时间超过182日，承包人可发出解除合同约定该部分义务的通知；若全部暂停工作的持续时间超过182日，承包人可发出解除合同的通知。合同解除日为发出解除合同的通知之日起第14日。

6.6 如果因非承包人原因，导致承包人不能全部或部分履行合同约定服务时，承包人应立即通知发包人，要求暂停全部或部分合同约定的服务。

当暂停原因消除后，承包人应尽快恢复履行合同约定的服务。

6.7 当承包人无正当理由而未履行其合同约定的义务时，发包人可以书面形式通知承包人要求限期改正。若发包人在发出通知后14日内没有收到承包人书面形式的合理解释，则可在7日内发出解除本合同的通知。发出解除合同通知后的第14日合同解除。

承包人应承担相应的违约责任，发包人按合同条款的约定将健康监测系统（二期）费用支付至合同解除日。

6.8 承包人在本合同约定的支付之日起28日后仍未收到健康监测系统（二期）费用，则承包人可向发包人发出催付通知。通知发出后14日发包人仍未支付或提出承包人可以接受的延后支付安排，承包人可向发包人发出暂停服务的通知并自行暂停全部或部分服务。暂停服务后14日内承包人仍未获得服务费用或发包人的合理答复，承包人可向发包人发出解除合同的通知。合同解除日为应支付服务费用之日起第56日。因特殊原因未支付的情况除外。

发包人通知暂停健康监测系统（二期）相关工作且暂停期超过182日，承包人可发出解除合同的通知。合同解除日为发出解除合同的通知之日起第14日。

7. 争议的解决

凡因执行合同过程中出现争议时，双方应本着公平、合理的原则及时友好协商解决。如在60天内未能解决，应提交合同签订地法院管辖。合同签订地：广西壮族自治区柳州市。

第六章  投标文件格式

投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：柳州市城市桥梁健康监测系统（二期）

采购编号：

投标人名称：

投标人地址：

在      年    月    日    时    分之前不得启封

年    月    日

投标文件封面格式

正/副 本

投  标  文  件

项目名称：

采购编号：

投   标   人：

法定代表人或其委托代理人：

日期：       年      月      日

1.诚信声明

本人（法定代表人、身份证号码）郑重声明，本企业参加               项目投标活动所提交的所有资料、填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的、有效的。同样我在此所作的声明也是真实有效的，并愿意对在投标过程中有关部门的调查结果承担责任。

本企业提交的所有投标资料如有不实，愿接受监督管理部门和建设行政主管部门依据有关法律法规给予的处罚。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

2.投 标 函

致：（采购人）

根据贵方                      项目的招标文件（采购编号：         ），签字代表          （全名）经正式授权并代表投标人                     （投标单位名称）提交投标文件正本一份，副本      份，电子标书      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投拆的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起     个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.投标人为本投标和中标后将要支付给代理机构代理费和相应的报酬。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              邮编：             电话：

传真：               投标人代表姓名：                  职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                          银行账号：

授权代表签字：                      日    期：     年    月    日

投标人（公章）：

年   月   日

3.联合体协议书（若有）

(所有成员单位名称) 自愿组成联合体，共同参加 (项目名称) 投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. (某成员单位名称) 为牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

(牵头人名称) 承担                            ；

(成员一名称) 承担                            。

6.投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

牵头人名称：                    (盖单位章)

法定代表人：                    (签字或盖章)

成员一名称：                    (盖单位章)

法定代表人：                    (签字或盖章)

年    月     日

4.中小企业声明函（若有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担项目、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

5.开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 投标报价 | 人民币大写： （￥ 元） |
| 服务期 | 柳州市城市桥梁健康监测系统（二期）服务期： 个月（其中：准备阶段 个月，现场实施 个月）。 |
| 质量标准 | 满足设计要求，达到合格标准；监测与测量数据及技术参数、健康监测系统内设备、设施及软件均应符合国家有关标准要求。 |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.此表为完成本服务项目所报标段清单内容所需的全部报价总价。

投标人（公章）：

法定代表人：                         （签字或盖章）

日期： 年   月   日

6.投标报价明细表

## 1. 报价明细表说明

1.1 报价清单应与投标人须知、合同条款、技术规范等文件结合起来查阅与理解。

1.2 报价清单中所列项应是预计完成的服务内容，承包人按最终批准的实施方案设计的服务内容完成本期项目。

## 2. 投标价格说明

2.1 报价清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个价格。

2.2 除非合同另有规定，报价清单中的合价均已包括了柳州城市桥梁健康监测系统（二期）完成合同服务所需的劳务、深化设计、货物产品、材料、机械、质检（自检）、运输、缺陷修复、系统调试、培训、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。

2.3 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的报价清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同项目的有关子目的单价或总额价之中。

2.4 承包人用于本合同服务的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在报价清单的单价与总额价之中。

2.5 报价清单中各项金额均以人民币(元)结算。

本期技术要求中的各项服务内容及实物均须在投标报价中体现，未报价也视作已包含。

报价明细表

| 序号 | 设备及软件名称 | 主要性能主表 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳州城市桥梁健康监测系统（二期）项目软件费用 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 桥梁基础信息管理子系统（新建桥梁系统接入） | 录入新增桥梁的信息，包括桥梁信息、构件信息、设备信息管理等。 | 1 | 项 |  |  |
| 1.2 | 桥梁健康监测综合管理子系统（新建桥梁系统接入） | 接入新增监测桥梁传感器数据，构建新增桥梁的监测评估模型，实现新增监测在已有平台上应用。 | 1 | 项 |  |  |
| 1.3 | 桥梁信息化管养子系统（新建桥梁系统接入） | 对新增5座桥梁的资产进行编码入库，以便平台能通过数字化形式，直观地显示桥梁资产的工作状况，实现5座桥梁检查、检测管理可控化，桥梁养护维修工作有计划性，资金预算有预知性，提高桥梁养护管理工作的执行效率。 | 1 | 项 |  |  |
| 1.4 | 结构预警与评估子系统（新建桥梁系统接入） | 将新建系统5座桥梁自动监测得到的各类数据，进行统一的数据识别、处理、分析，对桥梁结构以及行车安全异常状态诊断、分级报警和安全评估。 | 1 | 项 |  |  |
| 1.5 | 新建桥梁数据采集软件 | 由布置在桥梁结构内部或桥面的调理设备、采集设备、采集计算机和传感器电缆网络等组成，实现现场传感器设备的数据采集。 | 1 | 项 |  |  |
| 1.6 | 新建桥梁数据传输软件 | 由布置在桥梁外场工作站机柜内及监控室机房内的网络传输设备及网络传输线缆组成，对现场采集的数据传输至监控中心 | 1 | 项 |  |  |
| 1.7 | 电子化人工巡检子系统 | 该系统由电子化巡检设备、电子化巡检软件组成。电子化巡检设备以智能终端为核心，实现任务提醒、病害录入、拍照、数据上传与资料查询等功能；电子化巡检模块是一套基于智能终端的软件，巡检或检查人员使用终端下载数据后即可根据软件提醒进行巡检或检查。 | 1 | 套 |  |  |
| 1.8 | 数据接入服务 | 柳州市官塘大桥，柳州市白沙大桥健康监测系统数据接入柳州市城市桥梁系统监测平台，包含外单位数据转换，存储，展示工作。 | 1 | 项 |  |  |
| 合计一 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 柳州市城市桥梁健康监测系统（二期）硬件支撑系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 三门江大桥（新增测点） |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 交通监测子系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 车牌识别监测 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1 | 车牌识别系统摄像机 | ◆主要设备：高清一体摄像机； ◆识别功能：符合“GA36-92”（92式牌照）和“GA36.1-2001”（02式牌照）白早婚的民用车牌照和军车，警车等特殊牌照，04式新军车牌照和07式新武警车牌照的汉字，字母，数字，颜色等信息； ◆触发方式类型：视频触发，硬件触发，软件触发，无触发； ◆全天候识别率：≥95%； ◆车辆检测率：≥98%； ◆允许车辆行驶速度：0-200Km/h; ◆通信接口：100M/1000M自适应网口，1个控制接口，1个USB接口； ◆输出信息：车辆大图，车牌小图，车牌二值化图，车牌识别号码和车牌颜色； ◆车辆大图指标：JPEG图像格式尺寸1600X1200； ◆平均无故障时间：MTBF≥30000小时； | 6 | 台 |  |  |
| 2.1.1.1.2 | 高清频闪辅助光源 | ◆频闪光源寿命：≥300万次； ◆闪光时间：5us～1ms可选； ◆回电时间（全光）：≤0.2s； ◆色温：5500K±200K； ◆照射角度：≥55°； ◆频闪灯功率：60WS； ◆闪光灯防护等级：IP66； ◆接地电阻：≤4Ω； ◆工作温度：-30℃～+70℃； ◆相对湿度：＜95%； ◆工作电压：AC110V～280V； | 6 | 套 |  |  |
| 2.1.1.1.3 | 安装立柱和基础 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 2 | 套 |  |  |
| 合计二 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 文惠老桥（新增测点） |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 自动化监测子系统 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 索力监测 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.1 | 索力振动传感器 | ◆测量范围：50ms-2 ◆轴向灵敏度：100mV/ms-2； ◆最大横向灵敏度：<5%； ◆频响范围：0.2～1000Hz； ◆安装谐振频率：6kHz； ◆使用温度：-10～+80℃。 | 6 | 个 |  |  |
| 2.2.1.1.2 | 安装支架及保护盒 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 6 | 套 |  |  |
| 2.2.1.1.3 | 索力振动传感器信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 1000 | 米 |  |  |
| 2.2.2 | 数据采集与传输模块 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 动态信号调理仪 | ◆输入方式：电压、电荷、ICP、应变 ◆滤波阻带衰减：大于120dB ◆放大倍数（倍）：10，100，300，1000 ◆增益准确度：0.5%（F•S） ◆增益稳定度：0.05%/h ◆失真度：不大于1% ◆频带宽度：DC～100KHZ ◆滤波上限频率：0.1Hz(-3±1dB,6dB/oct) ◆滤波平坦度：当f<0.5fc时，频带波动小于0.1dB ◆操作环境：温度-10℃ ～ +40℃ 湿度< 85% | 6 | 通道 |  |  |
| 合计三 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 壶东大桥（新增测点） |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 交通监测子系统 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | 车牌识别监测 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1.1 | 车牌识别系统摄像机 | ◆主要设备：高清一体摄像机； ◆识别功能：符合“GA36-92”（92式牌照）和“GA36.1-2001”（02式牌照）白早婚的民用车牌照和军车，警车等特殊牌照，04式新军车牌照和07式新武警车牌照的汉字，字母，数字，颜色等信息； ◆触发方式类型：视频触发，硬件触发，软件触发，无触发； ◆全天候识别率：≥95%； ◆车辆检测率：≥98%； ◆允许车辆行驶速度：0-200Km/h; ◆通信接口：100M/1000M自适应网口，1个控制接口，1个USB接口； ◆输出信息：车辆大图，车牌小图，车牌二值化图，车牌识别号码和车牌颜色； ◆车辆大图指标：JPEG图像格式尺寸1600X1200； ◆平均无故障时间：MTBF≥30000小时； | 4 | 台 |  |  |
| 2.3.1.1.2 | 高清频闪辅助光源 | ◆频闪光源寿命：≥300万次； ◆闪光时间：5us～1ms可选； ◆回电时间（全光）：≤0.2s； ◆色温：5500K±200K； ◆照射角度：≥55°； ◆频闪灯功率：60WS； ◆闪光灯防护等级：IP66； ◆接地电阻：≤4Ω； ◆工作温度：-30℃～+70℃； ◆相对湿度：＜95%； ◆工作电压：AC110V～280V； | 4 | 套 |  |  |
| 2.4.1.1.3 | 安装立柱和基础 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 2 | 套 |  |  |
| 合计四 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 鹧鸪江大桥（新增测点） |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 自动化监测子系统 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 | 索力监测 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1.1 | 索力振动传感器 | ◆测量范围：50ms-2 ◆轴向灵敏度：100mV/ms-2； ◆最大横向灵敏度：<5%； ◆频响范围：0.2～1000Hz； ◆安装谐振频率：6kHz； ◆使用温度：-10～+80℃。 | 4 | 个 |  |  |
| 2.4.1.1.2 | 安装支架及保护盒 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 4 | 套 |  |  |
| 2.4.1.1.3 | 索力振动传感器信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 400 | 米 |  |  |
| 2.4.2 | 数据采集与传输模块 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 | 动态信号调理仪 | ◆输入方式：电压、电荷、ICP、应变 ◆滤波阻带衰减：大于120dB ◆放大倍数（倍）：10，100，300，1000 ◆增益准确度：0.5%（F•S） ◆增益稳定度：0.05%/h ◆失真度：不大于1% ◆频带宽度：DC～100KHZ ◆滤波上限频率：0.1Hz(-3±1dB,6dB/oct) ◆滤波平坦度：当f<0.5fc时，频带波动小于0.1dB ◆操作环境：温度-10℃ ～ +40℃ 湿度< 85% | 4 | 通道 |  |  |
| 合计五 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 河东大桥（新建健康监测系统） |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 自动化监测子系统 |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.1 | 结构温度监测 |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.1.1 | 温度传感器 | ◆量程：-20℃～80℃ ◆测量精度：±0.5℃ ◆分辨率：0.1℃ | 8 | 个 |  |  |
| 2.5.1.1.2 | 温度传感器保护盒 | ◆防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 8 | 个 |  |  |
| 2.5.1.1.3 | 温度传感器信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 1600 | 米 |  |  |
| 2.5.1.2 | 应力监测 |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.2.1 | 电阻应变计 | ◆量程：±3000με ◆灵敏度：500με/mV/V ◆桥路电阻：350Ω. ◆非线性：≤±2%F.S. ◆防护等级：IP67. ◆工作温度：-20～80℃ | 8 | 个 |  |  |
| 2.5.1.2.2 | 电阻应变计安装底座及保护盒 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 8 | 个 |  |  |
| 2.5.1.2.3 | 电阻应变计信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 1600 | 米 |  |  |
| 2.5.1.3 | 支座位移监测 |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.3.1 | 位移传感器 | ◆测量范围：1000mm（最终量程以现场需要为准） ◆工作电压：24V DC ◆输出信号：0～5V、4～20mA、Modbus可选 ◆线 性 度：＜0.05％F.S. ◆重 复 性：＜0.002％F.S. ◆测量方式：非接触 ◆工作温度：-40～85℃ | 4 | 个 |  |  |
| 2.5.1.3.2 | 位移传感器安装支架 | ◆防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 4 | 套 |  |  |
| 2.5.1.3.3 | 位移计信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 2000 | 米 |  |  |
| 2.5.1.4 | 主梁线形监测 |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.4.1 | 挠度传感器 | ◆量程上限：10m水柱 ◆精度：±0.065% ◆过压影响：±0.03% FSR/16MPa ◆稳定性：±0.1% FSR/60个月 ◆操作温度：-40℃～85℃ ◆信号输出：4～20mA、Hart、BRAIN ◆电压范围：21.6～32V（24V Typical） ◆时间常数：2s（0.2～64s可调） ◆工作压力：16MPa（Max） ◆防护等级：IP67 | 10 | 个 |  |  |
| 2.5.1.4.2 | 挠度传感器安装支架及保护盒 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 10 | 套 |  |  |
| 2.5.1.4.3 | 封闭式压力传递连通管 | ◆水管要求：含外层隔热保护，PPR DN25，200 米1盘； ◆含直接、阀门等 | 700 | 米 |  |  |
| 2.5.1.4.4 | 水箱 | ◆2mm不锈钢材质 | 1 | 个 |  |  |
| 2.5.1.4.5 | 防冻防腐液 | ◆具有合格证 | 600 | 升 |  |  |
| 2.5.1.4.6 | 挠度传感器信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 700 | 米 |  |  |
| 2.5.1.5 | 数据采集与传输模块 |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.5.1 | 现场采集工控机 | ◆处理器：CPUIntelCorei53.3GHz ◆主板：IntelCorei5奔腾ATX主板 ◆内存：4GB DDR3 ◆网口：LAN 2×10/100/1000Base-T RJ-45 ◆抗冲击保护：CF卡：50G @ wall mount, half sine, 11 ms，HDD:20G @ wall mount, half sine, 11 ms ◆抗振动保护：CF卡：5 Grms @ 5～500 Hz， HDD：1 Grms @ 5～500 Hz ◆USB：5个 ◆操作环境：-20～60℃；95%@40℃ (non-condensing) | 1 | 台 |  |  |
| 2.5.1.5.2 | 应变数据采集仪 | ◆频率精度：±0.05Hz（振弦式） ◆温度精度：0.1℃（振弦式） ◆频率分辨率：0.01Hz ◆温度分辨率：0.03℃ ◆每通道测量时间：＜5秒 ◆通讯方式：RS232、RS485 ◆工作温度：-20～60℃ | 8 | 通道 |  |  |
| 2.5.1.5.3 | 数据采集模块 | ◆通道：8 ◆采样频率：10HZ，100HZ Total ◆分辨率：16bits及以上 ◆动态范围：大于90dB ◆电源输入范围：+10～+48VDC ◆工作温度：-40℃～85℃ | 4 | 台 |  |  |
| 2.5.1.5.4 | 串口服务器 | ◆4个485串口，可通过软件调整232/422； ◆工业级串口服务器。 | 1 | 台 |  |  |
| 2.5.1.5.5 | 光交换机 | ◆RJ45接口：10/100/1000BaseT(X)自适应 ◆光纤接口：100BaseFX ports(SC/ST接口) ◆控制口：RS-232 (RJ45) ◆端口数：8 ◆单模光纤距离：0～40km,1310nm(9/125um,3.5PS/(nm*km)) 0～80km,1550nm(9/125um,19PS/(nm*km)) ◆报警功能：继电器 ◆输入电压：12-48VDC ◆保护等级：IP30 ◆工作温度：0～60℃ ◆存储温度：-40℃-85℃ ◆工作湿度：0～95%(无凝露) | 1 | 台 |  |  |
| 2.5.1.5.6 | 数据采集站UPS电源 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2.5.1.5.7 | 室外机柜 | ◆标准：符合GB/T3047.2-92标准,兼容19"国际,公制,ETSI ◆材质：不锈钢 ◆宽度（mm）:1000（根据现场情况调整） ◆深度（mm）:800（根据现场情况调整） ◆高度（mm）:1500（根据现场情况调整） ◆防护能力:防风、防雨、防尘、防震 | 1 | 台 |  |  |
| 2.5.1.5.8 | 采集站电源控制器 | ◆在线式电源控制器，可远程重启设备； ◆8个插座，最高支持20000w功率输出 | 1 | 台 |  |  |
| 2.5.1.5.9 | 分支桥架和管槽 | ◆桥架及钢管采用热镀锌，耐腐蚀，符合国标 | 600 | 米 |  |  |
| 合计六 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 壶西大桥（新建健康监测系统） |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | 自动化监测子系统 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.1 | 环境风荷载监测 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.1.1 | 风速风向仪 | ◆风速测量范围：0～60m/s； 精确度：±1%； 分辨率：0.01m/s ◆风向测量范围：0～360°； 精确度：±1°； 分辨率0.1° ◆声速测量范围：300-380m/s ◆数据I/O：串口RS485 | 1 | 台 |  |  |
| 2.6.1.1.2 | 户外机箱（含电路接线板） | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 1 | 套 |  |  |
| 2.6.1.1.3 | 风速风向仪立柱及安装底座 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 1 | 个 |  |  |
| 2.6.1.1.4 | 风速风向仪信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 200 | 米 |  |  |
| 2.6.1.2 | 结构温度监测 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2.1 | 温度传感器 | ◆量程：-20℃～80℃ ◆测量精度：±0.5℃ ◆分辨率：0.1℃ | 8 | 个 |  |  |
| 2.6.1.2.2 | 温度传感器保护盒 | ◆防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 8 | 个 |  |  |
| 2.6.1.2.3 | 温度传感器信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 600 | 米 |  |  |
| 2.6.1.3 | 应力监测 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.3.1 | 电阻应变计 | ◆量程：±3000με ◆灵敏度：500με/mV/V ◆桥路电阻：350Ω. ◆非线性：≤±2%F.S. ◆防护等级：IP67. ◆工作温度：-20～80℃ | 8 | 个 |  |  |
| 2.6.1.3.2 | 电阻应变计安装底座 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 8 | 个 |  |  |
| 2.6.1.3.3 | 电阻应变计信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 600 | 米 |  |  |
| 2.6.1.4 | 支座位移监测 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.4.1 | 位移传感器 | ◆测量范围：1000mm（最终量程以现场需要为准） ◆工作电压：24V DC ◆输出信号：0～5V、4～20mA、Modbus可选 ◆线 性 度：＜0.05％F.S. ◆重 复 性：＜0.002％F.S. ◆测量方式：非接触 ◆工作温度：-40～85℃ | 4 | 个 |  |  |
| 2.6.1.4.2 | 位移传感器安装支架 | ◆防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 4 | 套 |  |  |
| 2.6.1.4.3 | 位移计信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 500 | 米 |  |  |
| 2.6.1.5 | 主梁线形监测 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.5.1 | 挠度传感器 | ◆量程上限：10m水柱 ◆精度：±0.065% ◆过压影响：±0.03% FSR/16MPa ◆稳定性：±0.1% FSR/60个月 ◆操作温度：-40℃～85℃ ◆信号输出：4～20mA、Hart、BRAIN ◆电压范围：21.6～32V（24V Typical） ◆时间常数：2s（0.2～64s可调） ◆工作压力：16MPa（Max） ◆防护等级：IP67 | 3 | 个 |  |  |
| 2.6.1.5.2 | 挠度传感器安装支架及保护盒 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 3 | 套 |  |  |
| 2.6.1.5.3 | 封闭式压力传递连通管 | ◆水管要求：含外层隔热保护，PPR DN25，200 米1盘； ◆含直接、阀门等 | 300 | 米 |  |  |
| 2.6.1.5.4 | 水箱 | ◆2mm不锈钢材质 | 1 | 个 |  |  |
| 2.6.1.5.5 | 防冻防腐液 | ◆具有合格证 | 436 | 升 |  |  |
| 2.6.1.5.6 | 挠度传感器信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 300 | 米 |  |  |
| 2.6.1.6 | 索力监测 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.6.1 | 索力振动传感器 | ◆测量范围：50ms-2 | 8 | 个 |  |  |
| 2.6.1.6.2 | 安装支架及保护盒 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 8 | 套 |  |  |
| 2.6.1.6.3 | 索力振动传感器信号传输线缆 | ◆最大横向灵敏度：<5%； | 600 | 米 |  |  |
| 2.6.1.7 | 动力特性监测 | ◆频响范围：0.2～1000Hz； |  |  |  |  |
| 2.6.1.7.1 | 振动传感器 | ◆灵敏度:加速度：～0.3，小速度～20，中速度～4，大速度～0.3； ◆最大量程：位移（mm,0-p）:小速度：20，中速度：200，大速度500；速度（m/s,0-p）:小速度：0.125，中速度0.3，大速度：0.6；加速度（m/s2,0-p):20; ◆分辨率速度（m/s）:加速度3*10-6，小速度1*10-8，中速度：4*10-7，大速度：3*10-6 ◆通频带：加速度：0.25～100，小速度：1～100，中速度：0.5～100，大速度：0.17～80； ◆输出负荷电阻：10； ◆重量（kg）：0.8； ◆尺寸（mm）：63*63*63 ◆温度（℃）：-10～+50； ◆湿度：≤85%。 | 4 | 个 |  |  |
| 2.6.1.7.2 | 振动传感器安装底座及保护盒 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 4 | 套 |  |  |
| 2.6.1.7.3 | 振动传感器信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 300 | 米 |  |  |
| 2.6.1.8 | 数据采集与传输模块 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.8.1 | 现场采集工控机 | ◆处理器：CPUIntelCorei53.3GHz ◆主板：IntelCorei5奔腾ATX主板 ◆内存：4GB DDR3 ◆网口：LAN 2×10/100/1000Base-T RJ-45 ◆抗冲击保护：CF卡：50G @ wall mount, half sine, 11 ms，HDD:20G @ wall mount, half sine, 11 ms ◆抗振动保护：CF卡：5 Grms @ 5～500 Hz， HDD：1 Grms @ 5～500 Hz ◆USB：5个 ◆操作环境：-20～60℃；95%@40℃ (non-condensing) | 1 | 台 |  |  |
| 2.6.1.8.2 | 动态信号调理仪 | ◆输入方式：电压、电荷、ICP、应变 ◆滤波阻带衰减：大于120dB ◆放大倍数（倍）：10，100，300，1000 ◆增益准确度：0.5%（F•S） ◆增益稳定度：0.05%/h ◆失真度：不大于1% ◆频带宽度：DC～100KHZ ◆滤波上限频率：0.1Hz(-3±1dB,6dB/oct) ◆滤波平坦度：当f<0.5fc时，频带波动小于0.1dB ◆操作环境：温度-10℃ ～ +40℃ 湿度< 85% | 12 | 通道 |  |  |
| 2.6.1.8.3 | 应变数据采集仪 | ◆频率精度：±0.05Hz（振弦式） ◆温度精度：0.1℃（振弦式） ◆频率分辨率：0.01Hz ◆温度分辨率：0.03℃ ◆每通道测量时间：＜5秒 ◆通讯方式：RS232、RS485 ◆工作温度：-20～60℃ | 8 | 通道 |  |  |
| 2.6.1.8.4 | 数据采集模块 | ◆通道：8 ◆采样频率：10HZ，100HZ Total ◆分辨率：16bits及以上 ◆动态范围：大于90dB ◆电源输入范围：+10～+48VDC ◆工作温度：-40℃～85℃ | 4 | 只 |  |  |
| 2.6.1.8.5 | 串口服务器 | ◆4个485串口，可通过软件调整232/422； ◆工业级串口服务器。 | 1 | 台 |  |  |
| 2.6.1.8.6 | 光交换机 | ◆RJ45接口：10/100/1000BaseT(X)自适应 ◆光纤接口：100BaseFX ports(SC/ST接口) ◆控制口：RS-232 (RJ45) ◆端口数：8 ◆单模光纤距离：0～40km,1310nm(9/125um,3.5PS/(nm*km)) 0～80km,1550nm(9/125um,19PS/(nm*km)) ◆报警功能：继电器 ◆输入电压：12-48VDC ◆保护等级：IP30 ◆工作温度：0～60℃ ◆存储温度：-40℃-85℃ ◆工作湿度：0～95%(无凝露) | 1 | 台 |  |  |
| 2.6.1.8.7 | 数据采集站UPS电源 |  | 1 | 台 |  |  |
| 2.6.1.8.8 | 室外机柜 | ◆标准：符合GB/T3047.2-92标准,兼容19"国际,公制,ETSI ◆材质：不锈钢 ◆宽度（mm）:1000（根据现场情况调整） ◆深度（mm）:800（根据现场情况调整） ◆高度（mm）:1500（根据现场情况调整） ◆防护能力:防风、防雨、防尘、防震 | 1 | 台 |  |  |
| 2.6.1.8.9 | 采集站电源控制器 | ◆在线式电源控制器，可远程重启设备； ◆8个插座，最高支持20000w功率输出 | 1 | 台 |  |  |
| 2.6.1.8.10 | 分支桥架和管槽 | ◆桥架及钢管采用热镀锌，耐腐蚀，符合国标 | 400 | 米 |  |  |
| 合计七 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 红光大桥（新建健康监测系统） |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | 自动化监测子系统 |  |  |  |  |  |
| 2.7.1.1 | 环境风荷载监测 |  |  |  |  |  |
| 2.7.1.1.1 | 风速风向仪 | ◆风速测量范围：0～60m/s； 精确度：±1%； 分辨率：0.01m/s ◆风向测量范围：0～360°； 精确度：±1°； 分辨率0.1° ◆声速测量范围：300-380m/s ◆数据I/O：串口RS485 | 1 | 台 |  |  |
| 2.7.1.1.2 | 户外机箱（含电路接线板） | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 1 | 套 |  |  |
| 2.7.1.1.3 | 风速风向仪立柱及安装底座 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 1 | 个 |  |  |
| 2.7.1.1.4 | 风速风向仪信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 200 | 米 |  |  |
| 2.7.1.2 | 环境温湿度监测 |  |  |  |  |  |
| 2.7.1.2.1 | 温湿度计 | ◆空气温度测量范围：-20℃～80℃ 精度：±0.5℃ 响应时间：＜15s ◆空气湿度测量范围：0～100％RH 精度：±1.5％RH（5～95％RH，25℃） 响应时间：＜6s ◆供电电压：DC24V ◆采样频率：1次/分钟 ◆输出形式：4-20mA | 5 | 个 |  |  |
| 2.7.1.2.2 | 防辐射罩 | ◆厂家配套 | 1 | 个 |  |  |
| 2.7.1.2.3 | 温湿度计安装支架 | ◆防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 1 | 套 |  |  |
| 2.7.1.2.4 | 温湿度计信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 1000 | 米 |  |  |
| 2.7.1.3 | 结构温度监测 |  |  |  |  |  |
| 2.7.1.3.1 | 温度传感器 | ◆量程：-20℃～80℃ ◆测量精度：±0.5℃ ◆分辨率：0.1℃ | 8 | 个 |  |  |
| 2.7.1.3.2 | 温度传感器保护盒 | ◆防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 8 | 个 |  |  |
| 2.7.1.3.3 | 温度传感器信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 800 | 米 |  |  |
| 2.7.1.4 | 应力监测 |  |  |  |  |  |
| 2.7.1.4.1 | 电阻应变计 | ◆量程：±3000με ◆灵敏度：500με/mV/V ◆桥路电阻：350Ω. ◆非线性：≤±2%F.S. ◆防护等级：IP67. ◆工作温度：-20～80℃ | 8 | 个 |  |  |
| 2.7.1.4.2 | 电阻应变计安装底座 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 8 | 个 |  |  |
| 2.7.1.4.3 | 电阻应变计信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 800 | 米 |  |  |
| 2.7.1.5 | 支座位移监测 |  |  |  |  |  |
| 2.7.1.5.1 | 位移传感器 | ◆测量范围：1000mm（最终量程以现场需要为准） ◆工作电压：24V DC ◆输出信号：0～5V、4～20mA、Modbus可选 ◆线 性 度：＜0.05％F.S. ◆重 复 性：＜0.002％F.S. ◆测量方式：非接触 ◆工作温度：-40～85℃ | 4 | 个 |  |  |
| 2.7.1.5.2 | 位移传感器安装支架 | ◆防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 4 | 套 |  |  |
| 2.7.1.5.3 | 位移计信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 800 | 米 |  |  |
| 2.7.1.6 | 主梁线形监测 |  |  |  |  |  |
| 2.7.1.6.1 | 挠度传感器 | ◆量程上限：10m水柱 ◆精度：±0.065% ◆过压影响：±0.03% FSR/16MPa ◆稳定性：±0.1% FSR/60个月 ◆操作温度：-40℃～85℃ ◆信号输出：4～20mA、Hart、BRAIN ◆电压范围：21.6～32V（24V Typical） ◆时间常数：2s（0.2～64s可调） ◆工作压力：16MPa（Max） ◆防护等级：IP67 | 4 | 个 |  |  |
| 2.7.1.6.2 | 挠度传感器安装支架及保护盒 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 4 | 套 |  |  |
| 2.7.1.6.3 | 封闭式压力传递连通管 | ◆水管要求：含外层隔热保护，PPR DN25，200 米1盘； ◆含直接、阀门等 | 450 | 米 |  |  |
| 2.7.1.6.4 | 水箱 | ◆2mm不锈钢材质 | 1 | 个 |  |  |
| 2.7.1.6.5 | 防冻防腐液 | ◆具有合格证 | 500 | 升 |  |  |
| 2.7.1.6.6 | 挠度传感器信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 650 | 米 |  |  |
| 2.7.1.7 | 索力监测 |  |  |  |  |  |
| 2.7.1.7.1 | 索力振动传感器 | ◆测量范围：50ms-2 | 8 | 个 |  |  |
| 2.7.1.7.2 | 安装支架及保护盒 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 8 | 套 |  |  |
| 2.7.1.7.3 | 索力振动传感器信号传输线缆 | ◆最大横向灵敏度：<5%； | 1600 | 米 |  |  |
| 2.7.1.8 | 动力特性监测 | ◆频响范围：0.2～1000Hz； |  |  |  |  |
| 2.7.1.8.1 | 振动传感器 | ◆灵敏度:加速度：～0.3，小速度～20，中速度～4，大速度～0.3； ◆最大量程：位移（mm,0-p）:小速度：20，中速度：200，大速度500；速度（m/s,0-p）:小速度：0.125，中速度0.3，大速度：0.6；加速度（m/s2,0-p):20; ◆分辨率速度（m/s）:加速度3*10-6，小速度1*10-8，中速度：4*10-7，大速度：3*10-6 ◆通频带：加速度：0.25～100，小速度：1～100，中速度：0.5～100，大速度：0.17～80； ◆输出负荷电阻：10； ◆重量（kg）：0.8； ◆尺寸（mm）：63*63*63 ◆温度（℃）：-10～+50； ◆湿度：≤85%。 | 6 | 个 |  |  |
| 2.7.1.8.2 | 振动传感器安装底座及保护盒 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 6 | 套 |  |  |
| 2.7.1.8.3 | 振动传感器信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 1000 | 米 |  |  |
| 2.7.1.9 | 主缆索力监测 |  |  |  |  |  |
| 2.7.1.9.1 | 振弦应变计 | ◆量程：±1500με ◆非线性度：直线：≤1%F.S.；多项式：≤0.02%F.S. ◆分辨率：0.035%F.S. ◆工作温度：-20～80℃ | 4 | 个 |  |  |
| 2.7.1.9.2 | 应变传感器安装底座及保护盒 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 4 | 个 |  |  |
| 2.7.1.9.3 | 应变传感器信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 1200 | 米 |  |  |
| 2.7.1.10 | 数据采集与传输模块 |  |  |  |  |  |
| 2.7.1.10.1 | 现场采集工控机 | ◆处理器：CPUIntelCorei53.3GHz ◆主板：IntelCorei5奔腾ATX主板 ◆内存：4GB DDR3 ◆网口：LAN 2×10/100/1000Base-T RJ-45 ◆抗冲击保护：CF卡：50G @ wall mount, half sine, 11 ms，HDD:20G @ wall mount, half sine, 11 ms ◆抗振动保护：CF卡：5 Grms @ 5～500 Hz， HDD：1 Grms @ 5～500 Hz ◆USB：5个 ◆操作环境：-20～60℃；95%@40℃ (non-condensing) | 1 | 台 |  |  |
| 2.7.1.10.2 | 动态信号调理仪 | ◆输入方式：电压、电荷、ICP、应变 ◆滤波阻带衰减：大于120dB ◆放大倍数（倍）：10，100，300，1000 ◆增益准确度：0.5%（F•S） ◆增益稳定度：0.05%/h ◆失真度：不大于1% ◆频带宽度：DC～100KHZ ◆滤波上限频率：0.1Hz(-3±1dB,6dB/oct) ◆滤波平坦度：当f<0.5fc时，频带波动小于0.1dB ◆操作环境：温度-10℃ ～ +40℃ 湿度< 85% | 14 | 通道 |  |  |
| 2.7.1.10.3 | 应变数据采集仪 | ◆频率精度：±0.05Hz（振弦式） ◆温度精度：0.1℃（振弦式） ◆频率分辨率：0.01Hz ◆温度分辨率：0.03℃ ◆每通道测量时间：＜5秒 ◆通讯方式：RS232、RS485 ◆工作温度：-20～60℃ | 8 | 通道 |  |  |
| 2.7.1.10.4 | 数据采集模块 | ◆通道：8 ◆采样频率：10HZ，100HZ Total ◆分辨率：16bits及以上 ◆动态范围：大于90dB ◆电源输入范围：+10～+48VDC ◆工作温度：-40℃～85℃ | 4 | 只 |  |  |
| 2.7.1.10.5 | 串口服务器 | ◆4个485串口，可通过软件调整232/422； ◆工业级串口服务器。 | 1 | 台 |  |  |
| 2.7.1.10.6 | 光交换机 | ◆RJ45接口：10/100/1000BaseT(X)自适应 ◆光纤接口：100BaseFX ports(SC/ST接口) ◆控制口：RS-232 (RJ45) ◆端口数：8 ◆单模光纤距离：0～40km,1310nm(9/125um,3.5PS/(nm*km)) 0～80km,1550nm(9/125um,19PS/(nm*km)) ◆报警功能：继电器 ◆输入电压：12-48VDC ◆保护等级：IP30 ◆工作温度：0～60℃ ◆存储温度：-40℃-85℃ ◆工作湿度：0～95%(无凝露) | 1 | 台 |  |  |
| 2.7.1.10.7 | 数据采集站UPS电源 | ◆UPS类型：在线式 ◆额定容量：1kVA ◆输入电压：(115-300)VAC ◆输入频率：46-54Hz(默认)，通过软件可调为(40-60)Hz ◆UPS类型：在线式 ◆额定容量：1kVA ◆输入电压：(115-300)VAC ◆输入频率：46-54Hz(默认)，通过软件可调为(40-60)Hz | 1 | 台 |  |  |
| 2.7.1.10.8 | 室外机柜 | ◆标准：符合GB/T3047.2-92标准,兼容19"国际,公制,ETSI ◆材质：不锈钢 ◆宽度（mm）:1000（根据现场情况调整） ◆深度（mm）:800（根据现场情况调整） ◆高度（mm）:1500（根据现场情况调整） ◆防护能力:防风、防雨、防尘、防震 | 1 | 台 |  |  |
| 2.7.1.10.9 | 采集站电源控制器 | ◆在线式电源控制器，可远程重启设备； | 1 | 台 |  |  |
| 2.7.1.10.10 | 分支桥架和管槽 | ◆桥架及钢管采用热镀锌，耐腐蚀，符合国标 | 600 | 米 |  |  |
| 合计八 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 静兰大桥（新建健康监测系统） |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | 自动化监测子系统 |  |  |  |  |  |
| 2.8.1.1 | 结构温度监测 |  |  |  |  |  |
| 2.8.1.1.1 | 温度传感器 | ◆量程：-20℃～80℃ ◆测量精度：±0.5℃ ◆分辨率：0.1℃ | 8 | 个 |  |  |
| 2.8.1.1.2 | 温度传感器保护盒 | ◆防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 8 | 个 |  |  |
| 2.8.1.1.3 | 温度传感器信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 1400 | 米 |  |  |
| 2.8.1.2 | 应力监测 |  |  |  |  |  |
| 2.8.1.2.1 | 电阻应变计 | ◆量程：±3000με ◆灵敏度：500με/mV/V ◆桥路电阻：350Ω. ◆非线性：≤±2%F.S. ◆防护等级：IP67. ◆工作温度：-20～80℃ | 8 | 个 |  |  |
| 2.8.1.2.2 | 电阻应变计安装底座 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 8 | 个 |  |  |
| 2.8.1.2.3 | 电阻应变计信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 1400 | 米 |  |  |
| 2.8.1.3 | 支座位移监测 |  |  |  |  |  |
| 2.8.1.3.1 | 位移传感器 | ◆测量范围：1000mm（最终量程以现场需要为准） ◆工作电压：24V DC ◆输出信号：0～5V、4～20mA、Modbus可选 ◆线 性 度：＜0.05％F.S. ◆重 复 性：＜0.002％F.S. ◆测量方式：非接触 ◆工作温度：-40～85℃ | 4 | 个 |  |  |
| 2.8.1.3.2 | 位移传感器安装支架 | ◆防锈、耐腐蚀性好 ◆根据现场需要，厂家定制 ◆采用不锈钢材质 | 4 | 套 |  |  |
| 2.8.1.3.3 | 位移计信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 1600 | 米 |  |  |
| 2.8.1.4 | 结构线形监测 |  |  |  |  |  |
| 2.8.1.4.1 | 挠度传感器 | ◆量程上限：10m水柱 ◆精度：±0.065% ◆过压影响：±0.03% FSR/16MPa ◆稳定性：±0.1% FSR/60个月 ◆操作温度：-40℃～85℃ ◆信号输出：4～20mA、Hart、BRAIN ◆电压范围：21.6～32V（24V Typical） ◆时间常数：2s（0.2～64s可调） ◆工作压力：16MPa（Max） ◆防护等级：IP67 | 8 | 个 |  |  |
| 2.8.1.4.2 | 挠度传感器安装支架及保护盒 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 8 | 套 |  |  |
| 2.8.1.4.3 | 封闭式压力传递连通管 | ◆水管要求：含外层隔热保护，PPR DN25，200 米1盘； ◆含直接、阀门等 | 650 | 米 |  |  |
| 2.8.1.4.4 | 水箱 | ◆2mm不锈钢材质 | 1 | 个 |  |  |
| 2.8.1.4.5 | 防冻防腐液 | ◆具有合格证 | 600 | 升 |  |  |
| 2.8.1.4.6 | 挠度传感器信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 800 | 米 |  |  |
| 2.8.1.5 | 索力监测 |  |  |  |  |  |
| 2.8.1.5.1 | 索力振动传感器 | ◆测量范围：50ms-2 ◆轴向灵敏度：100mV/ms-2； ◆最大横向灵敏度：<5%； ◆频响范围：0.2～1000Hz； ◆安装谐振频率：6kHz； ◆使用温度：-10～+80℃。 | 12 | 个 |  |  |
| 2.8.1.5.2 | 安装支架及保护盒 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 12 | 套 |  |  |
| 2.8.1.5.3 | 索力振动传感器信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 2400 | 米 |  |  |
| 2.8.1.6 | 数据采集与传输模块 |  |  |  |  |  |
| 2.8.1.6.1 | 现场采集工控机 | ◆处理器：CPUIntelCorei53.3GHz ◆主板：IntelCorei5奔腾ATX主板 ◆内存：4GB DDR3 ◆网口：LAN 2×10/100/1000Base-T RJ-45 ◆抗冲击保护：CF卡：50G @ wall mount, half sine, 11 ms，HDD:20G @ wall mount, half sine, 11 ms ◆抗振动保护：CF卡：5 Grms @ 5～500 Hz， HDD：1 Grms @ 5～500 Hz ◆USB：5个 ◆操作环境：-20～60℃；95%@40℃ (non-condensing) | 1 | 台 |  |  |
| 2.8.1.6.2 | 动态信号调理仪 | ◆输入方式：电压、电荷、ICP、应变 ◆滤波阻带衰减：大于120dB ◆放大倍数（倍）：10，100，300，1000 ◆增益准确度：0.5%（F•S） ◆增益稳定度：0.05%/h ◆失真度：不大于1% ◆频带宽度：DC～100KHZ ◆滤波上限频率：0.1Hz(-3±1dB,6dB/oct) ◆滤波平坦度：当f<0.5fc时，频带波动小于0.1dB ◆操作环境：温度-10℃ ～ +40℃ 湿度< 85% | 12 | 通道 |  |  |
| 2.8.1.6.3 | 应变数据采集仪 | ◆频率精度：±0.05Hz（振弦式） ◆温度精度：0.1℃（振弦式） ◆频率分辨率：0.01Hz ◆温度分辨率：0.03℃ ◆每通道测量时间：＜5秒 ◆通讯方式：RS232、RS485 ◆工作温度：-20～60℃ | 8 | 通道 |  |  |
| 2.8.1.6.4 | 数据采集模块 | ◆通道：8 ◆采样频率：10HZ，100HZ Total ◆分辨率：16bits及以上 ◆动态范围：大于90dB ◆电源输入范围：+10～+48VDC ◆工作温度：-40℃～85℃ | 4 | 只 |  |  |
| 2.8.1.6.5 | 串口服务器 | ◆4个485串口，可通过软件调整232/422； ◆工业级串口服务器。 | 1 | 台 |  |  |
| 2.8.1.6.6 | 光交换机 | ◆RJ45接口：10/100/1000BaseT(X)自适应 ◆光纤接口：100BaseFX ports(SC/ST接口) ◆控制口：RS-232 (RJ45) ◆端口数：8 ◆单模光纤距离：0～40km,1310nm(9/125um,3.5PS/(nm*km)) 0～80km,1550nm(9/125um,19PS/(nm*km)) ◆报警功能：继电器 ◆输入电压：12-48VDC ◆保护等级：IP30 ◆工作温度：0～60℃ ◆存储温度：-40℃-85℃ ◆工作湿度：0～95%(无凝露) | 1 | 台 |  |  |
| 2.8.1.6.7 | 数据采集站UPS电源 | ◆UPS类型：在线式 ◆额定容量：1kVA ◆输入电压：(115-300)VAC ◆输入频率：46-54Hz(默认)，通过软件可调为(40-60)Hz ◆UPS类型：在线式 ◆额定容量：1kVA ◆输入电压：(115-300)VAC ◆输入频率：46-54Hz(默认)，通过软件可调为(40-60)Hz | 1 | 台 |  |  |
| 2.8.1.6.8 | 室外机柜 | ◆标准：符合GB/T3047.2-92标准,兼容19"国际,公制,ETSI ◆材质：不锈钢 ◆宽度（mm）:1000（根据现场情况调整） ◆深度（mm）:800（根据现场情况调整） ◆高度（mm）:1500（根据现场情况调整） ◆防护能力:防风、防雨、防尘、防震 | 1 | 台 |  |  |
| 2.8.1.6.9 | 采集站电源控制器 | ◆在线式电源控制器，可远程重启设备； | 1 | 台 |  |  |
| 2.8.1.6.10 | 分支桥架和管槽 | ◆桥架及钢管采用热镀锌，耐腐蚀，符合国标 | 1000 | 米 |  |  |
| 2.8.2 | 交通监测子系统 |  |  |  |  |  |
| 2.8.2.1 | 车速轴重监测 |  |  |  |  |  |
| 2.8.2.2.1 | 动态称重系统（配套机柜、机柜基础、主机及辅件等） | ◆整车称重精度>90%（速度范围：20—180公里/小时）； ◆最大称重>30吨/轴； ◆过载能力=路面承载力； ◆流量检测精度>98%； ◆速度误差<±1.5%； ◆轴距误差<2%； | 4 | 车道 |  |  |
| 2.8.2.2.2 | 动态称重信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 300 | 米 |  |  |
| 2.8.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.2.2.1 | 车牌识别系统摄像机 | ◆主要设备：高清一体摄像机； ◆识别功能：符合“GA36-92”（92式牌照）和“GA36.1-2001”（02式牌照）白早婚的民用车牌照和军车，警车等特殊牌照，04式新军车牌照和07式新武警车牌照的汉字，字母，数字，颜色等信息； ◆触发方式类型：视频触发，硬件触发，软件触发，无触发； ◆全天候识别率：≥95%； ◆车辆检测率：≥98%； ◆允许车辆行驶速度：0-200Km/h; ◆通信接口：100M/1000M自适应网口，1个控制接口，1个USB接口； ◆输出信息：车辆大图，车牌小图，车牌二值化图，车牌识别号码和车牌颜色； ◆车辆大图指标：JPEG图像格式尺寸1600X1200； ◆平均无故障时间：MTBF≥30000小时； | 4 | 台 |  |  |
| 2.8.2.2.2 | 高清频闪辅助光源 | ◆频闪光源寿命：≥300万次； ◆闪光时间：5us～1ms可选； ◆回电时间（全光）：≤0.2s； ◆色温：5500K±200K； ◆照射角度：≥55°； ◆频闪灯功率：60WS； ◆闪光灯防护等级：IP66； ◆接地电阻：≤4Ω； ◆工作温度：-30℃～+70℃； ◆相对湿度：＜95%； ◆工作电压：AC110V～280V； | 4 | 套 |  |  |
| 2.8.2.2.3 | 安装立柱和基础 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 2 | 套 |  |  |
| 2.8.2.3 | 交通视频监测 |  |  |  |  |  |
| 2.8.2.3.1 | 高清视频摄像机 | ◆高清网络球型摄像机；方向、焦距远程可控可调；不低于200万 | 2 | 个 |  |  |
| 2.8.2.3.2 | 摄像机安装立柱及底座 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 2 | 套 |  |  |
| 2.8.2.3.3 | 户外机箱 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 2 | 套 |  |  |
| 2.8.2.3.4 | 光缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 400 | 米 |  |  |
| 2.8.2.3.5 | 网线 | ◆要求符合国家免检标准 | 1 | 箱 |  |  |
| 2.8.2.3.6 | 供电电缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 400 | 米 |  |  |
| 2.8.2.3.7 | 光纤收发器 | ◆标准： IEEE802.3 10BaseT, IEEE802.3u 100BaseTX, 100Base-FX标准 ◆传输速率： 10/100/1000Mbps ◆传输距离： 20km ◆光接口： ST、SC、FC ◆光波长： 850/1310nm ◆电源电压(V)： 5V ◆工作温度： 0℃-60℃ ◆相对湿度： 5%-90%无凝结 | 2 | 对 |  |  |
| 合计九 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 龙屯立交（新建健康监测系统） |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | 自动化监测子系统 |  |  |  |  |  |
| 2.9.1.1 | 主梁线形监测 |  |  |  |  |  |
| 2.9.1.1.1 | 挠度传感器 | ◆量程上限：10m水柱 ◆精度：±0.065% ◆过压影响：±0.03% FSR/16MPa ◆稳定性：±0.1% FSR/60个月 ◆操作温度：-40℃～85℃ ◆信号输出：4～20mA、Hart、BRAIN ◆电压范围：21.6～32V（24V Typical） ◆时间常数：2s（0.2～64s可调） ◆工作压力：16MPa（Max） ◆防护等级：IP67 | 6 | 个 |  |  |
| 2.9.1.1.2 | 挠度传感器安装支架及保护盒 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 6 | 套 |  |  |
| 2.9.1.1.3 | 封闭式压力传递连通管 | ◆水管要求：含外层隔热保护，PPR DN25，200 米1盘； ◆含直接、阀门等 | 600 | 米 |  |  |
| 2.9.1.1.4 | 水箱 | ◆2mm不锈钢材质 | 1 | 个 |  |  |
| 2.9.1.1.5 | 防冻防腐液 | ◆具有合格证 | 500 | 升 |  |  |
| 2.9.1.1.6 | 挠度传感器信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 600 | 米 |  |  |
| 2.9.1.2 | 索力监测 |  |  |  |  |  |
| 2.9.1.2.1 | 索力振动传感器 | ◆测量范围：50ms-2 ◆轴向灵敏度：100mV/ms-2； ◆最大横向灵敏度：<5%； ◆频响范围：0.2～1000Hz； ◆安装谐振频率：6kHz； ◆使用温度：-10～+80℃。 | 6 | 个 |  |  |
| 2.9.1.2.2 | 安装支架及保护盒 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 6 | 套 |  |  |
| 2.9.1.2.3 | 索力振动传感器信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 800 | 米 |  |  |
| 2.9.1.3 | 系杆力监测 |  |  |  |  |  |
| 2.9.1.3.1 | 索力振动传感器 | ◆测量范围：50ms-2 ◆轴向灵敏度：100mV/ms-2； ◆最大横向灵敏度：<5%； ◆频响范围：0.2～1000Hz； ◆安装谐振频率：6kHz； ◆使用温度：-10～+80℃。 | 4 | 个 |  |  |
| 2.9.1.3.2 | 安装支架及保护盒 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 4 | 套 |  |  |
| 2.9.1.3.3 | 索力振动传感器信号传输线缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 600 | 米 |  |  |
| 2.9.1.4 | 桥面视频监测 |  |  |  |  |  |
| 2.9.1.4.1 | 高清视频摄像机 | ◆高清网络球型摄像机；方向、焦距远程可控可调；不低于200万 | 1 | 个 |  |  |
| 2.9.1.4.2 | 摄像机安装立柱及底座 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 1 | 套 |  |  |
| 2.9.1.4.3 | 户外机箱 | ◆要求防锈、耐腐蚀性好，根据现场需要，厂家定制 | 1 | 套 |  |  |
| 2.9.1.4.4 | 光缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 100 | 米 |  |  |
| 2.9.1.4.5 | 网线 | ◆要求符合国家免检标准 | 1 | 箱 |  |  |
| 2.9.1.4.6 | 供电电缆 | ◆要求符合国家免检标准 | 100 | 米 |  |  |
| 2.9.1.4.7 | 光纤收发器 | ◆标准： IEEE802.3 10BaseT, IEEE802.3u 100BaseTX, 100Base-FX标准 ◆传输速率： 10/100/1000Mbps ◆传输距离： 20km ◆光接口： ST、SC、FC ◆光波长： 850/1310nm ◆电源电压(V)： 5V ◆工作温度： 0℃-60℃ ◆相对湿度： 5%-90%无凝结 | 1 | 对 |  |  |
| 2.9.1.5 | 数据采集与传输模块 |  |  |  |  |  |
| 2.9.1.5.1 | 现场采集工控机 | ◆处理器：CPUIntelCorei53.3GHz ◆主板：IntelCorei5奔腾ATX主板 ◆内存：4GB DDR3 ◆网口：LAN 2×10/100/1000Base-T RJ-45 ◆抗冲击保护：CF卡：50G @ wall mount, half sine, 11 ms，HDD:20G @ wall mount, half sine, 11 ms ◆抗振动保护：CF卡：5 Grms @ 5～500 Hz， HDD：1 Grms @ 5～500 Hz ◆USB：5个 ◆操作环境：-20～60℃；95%@40℃ (non-condensing) | 1 | 台 |  |  |
| 2.9.1.5.2 | 动态信号调理仪 | ◆输入方式：电压、电荷、ICP、应变 ◆滤波阻带衰减：大于120dB ◆放大倍数（倍）：10，100，300，1000 ◆增益准确度：0.5%（F•S） ◆增益稳定度：0.05%/h ◆失真度：不大于1% ◆频带宽度：DC～100KHZ ◆滤波上限频率：0.1Hz(-3±1dB,6dB/oct) ◆滤波平坦度：当f<0.5fc时，频带波动小于0.1dB ◆操作环境：温度-10℃ ～ +40℃ 湿度< 85% | 6 | 通道 |  |  |
| 2.9.1.5.3 | 数据采集模块 | ◆通道：8 ◆采样频率：10HZ，100HZ Total ◆分辨率：16bits及以上 ◆动态范围：大于90dB ◆电源输入范围：+10～+48VDC ◆工作温度：-40℃～85℃ | 1 | 只 |  |  |
| 2.9.1.5.4 | 串口服务器 | ◆4个485串口，可通过软件调整232/422； ◆工业级串口服务器。 | 1 | 台 |  |  |
| 2.9.1.5.5 | 光交换机 | ◆RJ45接口：10/100/1000BaseT(X)自适应 ◆光纤接口：100BaseFX ports(SC/ST接口) ◆控制口：RS-232 (RJ45) ◆端口数：8 ◆单模光纤距离：0～40km,1310nm(9/125um,3.5PS/(nm*km)) 0～80km,1550nm(9/125um,19PS/(nm*km)) ◆报警功能：继电器 ◆输入电压：12-48VDC ◆保护等级：IP30 ◆工作温度：0～60℃ ◆存储温度：-40℃-85℃ ◆工作湿度：0～95%(无凝露) | 1 | 台 |  |  |
| 2.9.1.5.6 | 数据采集站UPS电源 | ◆UPS类型：在线式 ◆额定容量：1kVA ◆输入电压：(115-300)VAC ◆输入频率：46-54Hz(默认)，通过软件可调为(40-60)Hz ◆UPS类型：在线式 ◆额定容量：1kVA ◆输入电压：(115-300)VAC ◆输入频率：46-54Hz(默认)，通过软件可调为(40-60)Hz | 1 | 台 |  |  |
| 2.9.1.5.7 | 室外机柜 | ◆标准：符合GB/T3047.2-92标准,兼容19"国际,公制,ETSI ◆材质：不锈钢 ◆宽度（mm）:1000（根据现场情况调整） ◆深度（mm）:800（根据现场情况调整） ◆高度（mm）:1500（根据现场情况调整） ◆防护能力:防风、防雨、防尘、防震 | 1 | 台 |  |  |
| 2.9.1.5.8 | 采集站电源控制器 | ◆在线式电源控制器，可远程重启设备； ◆8个插座，最高支持20000w功率输出 | 1 | 台 |  |  |
| 2.9.1.5.9 | 分支桥架和管槽 | ◆桥架及钢管采用热镀锌，耐腐蚀，符合国标 | 200 | 米 |  |  |
| 合计十 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 监控主机 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 硬盘录像机 | ◆网络视频输入：8路； ◆网络视频接入带宽：128Mbps； ◆网络视频接入协议：HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.5）、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK ◆硬盘：6块4T硬盘 | 2 | 台 |  |  |
| 合计十一 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 网络服务 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 网络接入 | 5座桥梁的监测数据各自通过一条20M网络专线进行传输，一年租用服务费 | 5 | 条 |  |  |
| 合计十二 |  |  |  |  |  |  |
| 总计（合计1+2+3·····+合计12） |  |  |  |  |  |  |

7.投标人基本情况登记表

填表须知：投标人须完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和法律地位：

1.企业名称：

2.成立（注册）日期及地点：

3.企业组织机构代码证编号：

4.企业法定代表人：姓名           职务           电话

5.政府采购业务联系人：姓名       职务           电话

手机                       传真

6.邮政编码：

7.通信地址：

二、投标人财务状况：

1.注册资本：

2.实收资本：

3.近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表人签名：

年    月   日

- 投标人资格证明文件

a、投标人有效的“法人营业执照”副本或“事业单位法人证书”副本内页复印件（必须提供复印件加盖公章查验）；

b、投标人有效的“中华人民共和国组织机构代码证”副本复印件；（三证合一的不需提供）

c、投标人有效的“税务登记证”副本复印件；（国税或地税，三证合一的不需提供）

d、资质证书复印件；

e、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，并将查询结果截图加盖单位公章；

f、投标人在投标截止日前半年内任意一个月的“中华人民共和国税收专用完税证明”复印件或“电子缴税凭证”复印件或由当地税务部门开具的正常缴纳税收（或免税）证明原件（国税或地税）；

g、投标人在投标截止日前半年内任意一个月的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴款凭证”复印件或由社保部门开具的正常缴纳社保费用证明原件；

h、投标人获得省级及以上相关部门颁发的获奖证明等证明资料复印件。（若有请提供）

i、投标人近壹年（2019年）会计师事务所出具的审计报告复印件（新成立公司不足一年的（以营业执照上成立时间为准）不作要求）（如是联合体成员，各方均须提供）。

9.保证金缴纳证明

进账单/电汇凭证复印件

说明：

1.请务必在银行进账单/电汇凭证的用途或空白栏上注明项目名称（或简写）、采购编号。

2.进账单、电汇凭证复印件务必保持清晰完整，如模糊不清而造成该证明被视为无效或投标无效的，后果由投标人自负。

10.法定代表人身份证明书

- 单位名称：

- 单位性质：

- 地    址：

- 成立时间：      年    月    日

- 经营期限：

- 姓名：       性别：      年龄：      职务：

- 系     （投标人单位名称）  的法定代表人。

- 特此证明。

- 竞标人：              （公章）

- 时 间：     年    月   日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名或盖章：

11.法定代表人授权委托书

致：采购人

我         （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在权授书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名或盖章：

所在部门职务：                                      职务：

被授权人身份证号码：

投标人（公章）：

年     月     日

12.自2010年1月1日以来类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 委托人名称 | 合同金额 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.提供相关证明（合同/协议书）资料复印件加盖公章；

2.本页不够请续表。

投标人(公章)：

法定代表人或授权代表人签名：

日  期：            年     月     日

13．投标人拟投入本项目人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 毕业院校 及专业 | 学历 | 在本项目所担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1.本表格需要填写投标人拟投入的项目负责人、技术负责人等主要人员的信息，后附项目负责人、技术负责人应附身份证、职称证、资格证、学历证、社保证明等复印件，管理过的项目业绩须附证明文件（如合同、业绩证明等）；其他主要管理人员应附身份证、职称证、资格证、学历证、社保证明等复印件。

2.本页不够请续表。

投标人(公章)：

法定代表人或授权代表人签名：

日       期：

14.投标人拟投入本项目设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1.本表格需要填写投标人拟投入的设备信息；

2.本页不够请续表。

投标人(公章)：

法定代表人或授权代表人签名：

日       期：

15.投标人认为有必要提供的其他材料文件

技术部分格式：

投标人应按以下要点详细编写针对本标段的技术方案，内容要求详实。主要包括（但不限于）以下内容：

1．对本项目的理解

2．工作目标及工作内容

3．项目设计方案

4．项目硬件选型

5．项目实施方案

6．项目进度控制措施

7．其它相关说明项或建议