广西鑫顺项目管理有限责任公司

招标文件

项目名称：教学楼智慧教室建设项目

采购编号：

采购单位：柳州铁道职业技术学院

采购代理机构：广西鑫顺项目管理有限责任公司

2021年1月

目    录

第一章    公开招标公告………………………………………………  2

第二章    招标项目采购需求…………………………………………  4

第三章    投标人须知及前附表………………………………………  8

第四章    评标办法及评分标准………………………………………  20

第五章    合同主要条款格式…………………………………………  23

第六章    投标文件格式………………………………………………  31

- 第一章  公开招标公告

项目概况

教学楼智慧教室建设项目的潜在投标人应在广西柳州公共资源交易服务中心网（ggzy.liuzhou.gov.cn）获取招标文件，并于 2021年  月 日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：

政府采购计划编号：                       。

项目名称：教学楼智慧教室建设项目

预算金额：001分标：1397150.00元；002分标：1602000.00万元；

最高限价：与预算金额一致

采购需求：001分标：智慧黑板30套、吸音面板安装定制61套等；002分标：交互式一体机31套、光能黑板31套、4K录播一体机1套、嵌入式录播系统1套、高清云台摄像机（全景）5套、图像跟踪一体机1套、图像跟踪系统1套、跟踪半球3套、交互式一体机2套、光能黑板1套、拾音吊麦7套、智能音频扩声主机1套、专业音箱2套、千兆交换机1套、网络机柜1套、预监电视2套、导播电脑1套、导播控制台1套、中控室操作台1套、智慧教室媒体终端1套、触摸控制屏1套、触摸屏控制软件1套、电源控制器1套、智能网关1套、智能空调管理器2套、智能红外转发器1套、智能墙壁开关（单火线）2套、Zigbee转发器6套、光照变送器1套、温湿度二氧化碳采集器1套、PM2.5采集器1套、网络转485转接器1台、LED智能护眼教室灯20套、电动窗帘（管状电机）6套、窗帘定制、空调2台、Panda计算机终端1套、200万双目摄像机1台、平板电脑51台、多媒体讲桌1套、移动式充电车1台、智慧课堂主机1台、智慧课堂管理软件1套、智慧课堂教师助手软件1套、点直播与资源管理平台1套、研讨式扇形桌50套等。具体内容详见招标文件。

合同履行期限：签订合同之日起30日内交货完毕、安装调试及验收合格，交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自2021年  月  日09 时 00分起至2021年   月  日17时00分止；

获取方式：本项目采购文件为网上免费下载，供应商可以登陆广西柳州公共资源交易服务中心网（ggzy.liuzhou.gov.cn）的“交易信息”——“政府采购”——“政采公告”中打开项目的采购公告正文，在公告正文下方点击“获取招标文件”按钮，下载招标文件；

售价：0元。

注：供应商应填写完整的投标供应商全称，递交投标文件时与所填写投标供应商名称一致。未按上述要求操作的，采购代理机构将拒收其响应文件。已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的投标供应商资格。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年  月  日9时30分（北京时间）

地点：柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：柳州铁道职业技术学院

联系人：韦宏思      联系电话：0772-3698689

地址：柳州市文苑路2号

2.采购代理机构信息

名 称：广西鑫顺项目管理有限责任公司

地址：广西柳州市潭中中路6号之一4栋1单元2楼

联系方式：宋艳鸿，联系电话：0772-3858837，传真：0772-2612389

3.项目联系方式

项目联系人：宋艳鸿

电话：0772-3858837。

广西鑫顺项目管理有限责任公司

2021年  月  日

- 第二章  招标项目采购需求

说明：

1、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章或自然人加盖手指指印），否则相应投标无效。

2、根据财办库[2008]248号文件有关规定，本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。

3、对于《招标项目采购需求》中带▲号的技术参数、性能要求及配置，所投货物必须满足，如有不满足，将视为对招标文件不响应；《招标项目采购需求》中带★号的为重要性技术规格和参数。

4、001分标核心产品：智慧黑板；002分标核心产品：交互式一体机。

001分标：

| 一、项目技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 技术参数及其性能（配置）要求 |
| 1 | 智慧黑板 |  | 30套 | 一、外观设计要求： - 智慧黑板产品组合方式采用中间部分＋两侧部分，整机尺寸：大约宽≥4000mm ，高≥1200mm ，厚≤95mm，黑板整体表面均支持粉笔书写、液态水笔书写等； - ▲两侧书写面为纯玻璃材质，非采用金属蜂窝板材质（金属面板），整个黑板结构无推拉式； - 智慧黑板核心采用不低于86英寸液晶显示屏，对比度≥4000:1，亮度≥480cd/㎡，响应速度≤8ms，单屏物理分辨率≥3840*2160，可视角度≥170°； - 智慧黑板具有音视频采集的功能，无需任何外置接线，设备自带 500w 像素内置摄像头； - 智慧黑板支持 USB 标准摄像头，且摄像头可以自动适配到安卓系统和 Windows 系统下； - 智慧黑板产品采用电容式全贴合技术，手指轻触式多点（支持在Windows系统≥20点触控，支持在Android系统≥10点触控）互动体验。防眩钢化玻璃与液晶屏之间紧密贴合，杜绝水汽、水雾产生，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，屏幕表面采用≤4mm防眩光纳米钢化玻璃，强光条件下仍然保持清晰显示； - 智慧黑板前置功能键数量≥7 个，中文标识，触摸锁定键，锁屏键，音量+键，音量-键，设置键，电源键，主页键；电源按键支持开机、关机、待机等三合一功能；前置红外接收头； - 支持红外遥控控制功能、物理按键控制功能，支持 OSD 触控菜单控制功能，支持五指识别触摸一键关闭背光功能； - 智慧黑板具有内置音箱，全频扬声器功率：2*15W； - 内置电脑隐藏式设计，整机四周无任何电脑模块的外漏接口，具备防盗安全性； - 自动节能功能,当产品在处于无信号接收状态且无人操作时 5min ，将会自动黑屏待机，节省能耗； - ★智慧黑板支持多种信号源模式下的窗口一键下移功能； - 智慧黑板支持移动课件演示功能：移动端设备可自动识别到智慧黑板端打开的 PPT 课件，支持缩略图放映功能，可翻页、批注和擦除。也可上传移动端的 PPT 文件至服务端播放，移动端可控制播放和批注，方便老师操控； - 智慧黑板支持移动设备画面同步、设备互控、文件文件互传功能：支持 Windows 客户端桌面同步至智慧黑板端，并且可互相操控； - 智慧黑板支持智慧黑板和智慧黑板之间文件互传，同一局域网内可实现两台智慧黑板电脑文件传输，方便快捷； - 支持手机内音视频文件直接播放，无需等待上传，方便快捷分享音视频，大文件分享更加快捷（传输文件大小≥1GB）； - 安全防护：智慧黑板触控玻璃具有国家玻璃质量监督检验中心出具的防飞溅试验报告，具有防飞溅功能，玻璃破碎不能溅出伤人； - 环保无毒：智慧黑板触控膜使用无害物质材料工艺标准，有利于对人体健康和环境保护； - ▲原厂品质：为保证产品质量、供货进度及将来便利维护，智慧黑板CCC证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业； - ★丰富的显色指数：为了确保智慧黑板具备良好的色彩显示效果，依据GB/T 20145-2006规定，进行色域覆盖率检测，色域覆盖值≥130%； - ★健康护眼防蓝光：为贯彻落实教育部《综合防控儿童青少年近视实施方案》的精神，保护学生视力，要求智慧黑板通过蓝光危害检测，蓝光透过率≤65.2%，无蓝光危害，符合GB/T 20145-2006的要求； - 用电安全：智慧互动黑板产品具有静电放电抗扰度试验（符合GB/T 17626.2-2018）、浪涌抗扰度试验（符合GB/T 17626.5-2019）,电瞬变快速脉冲群扰度试验（符合GB/T 17626.4-2018）； - ★散热性能：为了保证智慧黑板的使用寿命，显示模组采用长寿命设计，具有快速散热和延缓光学黄化的性能，智慧黑板整机模组热扩散系数≥50mm²/S。测试标准满足：ASTME1461-13，实验温度50℃-90℃； - 内置PC:采用模块化、可维护、插拔式结构设计；配置不低于Intel I5处理器，内存：不低于8G DDR4；硬盘： 不低于256G-SSD 固态硬盘，自带windows10操作系统； - 为保证系统兼容性及后期升级维护的便利性，智慧黑板内置电脑与智慧黑板同一品牌。 二、软件系统要求： 嵌入式安卓系统 - 内置安卓系统，支持安卓系统不低于8.0版本，内存不低于1G；存储不低于8GB； - ★在嵌入式系统下可实现白板书写、PPT、Office 软件使用、多媒体播放、网页浏览等功能，与内置电脑形成双操作系统安全备用，方便操作； - 单根网线支持安卓，OPS同时上网，OPS支持千兆，安卓支持百兆，支持低功耗网络唤醒； - 在嵌入式安卓操作系统下，能对多媒体 USB 所读取到的课件文件进行自动归类，可通过 U 盘直接导入文件，并可以自动将文件进行分类为图片\PDF\PPT 三种，检索后可直接在界面中打开； - 无 PC 状态下，嵌入式互动白板支持多人书写，不低于 10 点触摸书写，书写轨迹流畅平滑；擦除方式有：普通擦除、对象擦除、全屏擦除等方式，满足老师的不同使用习惯； - 无 PC 状态下，嵌入式互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格等； - 智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，整机根据用户需求手动操作调节屏幕分辨率等，支持文本输入功能，键盘直接弹出，且不需要选择输入法就可以直接输入文字，快速、准确； - 换色功能：老师在嵌入式系统上选中笔迹或形状后，可选择不同颜色，对笔迹或形状进行换色，区别各类内容，突出重点。无需借助 PC，工具栏采用发散式图标方式,易于识别,便于操作，分类清晰。 屏幕录制软件 - 支持录制Windows桌面及声音； - 支持录制开始/暂停/继续/停止； - 支持一键录屏； - 支持插入字幕，可设置字幕字号、颜色、位置等，字幕位置可调； - 支持插入图片； - 支持实时查看录制时间、磁盘容量； - 可选择录制分辨率、帧率； - 支持文件管理、文件导出、文件删除； - 支持文件列表查看，可查看录制文件的大小、日期以及名称；按时间将录制文件排序； - ★支持后续增加摄像机，可实现常态化录播功能（扩展功能）。 智能巡课软件 - 软件采用纯C/S架构，包含服务器端、管理端、客户端，三层架构支持跨网段管理； - 设备信息模块统计设备总数、在线数和离线数，显示所有设备信息包含计算机名、IP地址、网卡地址、登录状态、教室名； - 可远程查看设备操作系统版本、CPU型号、内存容量、硬盘信息，包括查看设备负载信息包括CPU使用率、内存使用率、带宽使用率、C盘使用率； - 平台支持分组管理，可对校园所有设备进行分组，可对分组进行修改，添加分组时可排除已分组设备，设备支持加入多个分组； - 用户管理可添加、修改、删除用户，支持对用户管理权限进行设置，可设置管理员账号具有的管理功能，分配分组模型给管理员账号； - 管理端可进行远程开启、关闭和重启设备，关闭设备前显示倒计时提示； - 管理端对设备进行公告发布，支持窗口模式和跑马灯模式，可设置公告停留时间，支持远程停止公告； - 巡课界面支持单分屏、四分屏、九分屏、十六分屏，最高支持64分屏，支持显示电子黑板上的摄像头画面和教室设备屏幕界面； - 支持三种画面模式切换，包括电子黑板自带摄像头画面、电子黑板系统桌面画面、以上两种画面的画中画模式，三种画面可设置默认显示一种，也可以点击实时切换； - 远程巡课时，可以选择分组批量打开和关闭每个教室的巡课画面； - 管理端可以远程监听设备声音,可以同时监听到设备的麦克风和系统播放声音； - 管理端在远程巡课时可随时发送消息； - 管理端在远程巡课时可以对摄像头画面和系统桌面画面进行截图保存； - 校园直播支持直播管理电脑桌面、USB摄像头、麦克风和扬声器声音。采集摄像头时支持直播分辨率的选择； - 校园直播支持只直播音频或只直播视频，支持同网段和不同网段下的直播； 智慧教学软件 - 配套白板软件具备最小化悬浮菜单，并保留悬浮功能栏，支持批注、擦除、截图、展台调用、返回白板软件等； - 白板软件支持界面锁定，锁定后软件所有功能将不能使用，防止误操作； - 具有白板漫游功能，支持缩略图导航功能； - 软件支持智能文字、图形、公式识别。全屏中英文数字混合书写智能识别，支持智能图形识别，可以画任何规则和不规则二维图形，演示教学：如随意的五角形； - 微课录制，支持录屏功能，支持声音的采集录入，并且可以选择保存路径； - 二维码下载，支持课件下载功能，通过扫描二维码方式下载完成； - 页面添加，点击加号图标可进行页面添加，可以添加多页。支持页面预览，并且可以选择预览模式进行对比讲解，支持二分屏、四分屏对比等； - 多媒体工具，可从软件中导入图片然后进行批注；导入PPT时可以进行全屏播放；播放视频时可以进行批注讲解、擦除操作。并且打开文件后再关闭会有缩略图呈现，可再次打开； - 保存退出工具，可以保存白板当前所有书写内容，并且能够从软件中再次打开复习； - 撤销恢复工具，具有撤销恢复功能； - 支持幕布，放大镜，聚光灯、时钟、日历等基础工具； - 具有板中板功能，可书写，擦除，添加页面，保存内容； - 图形工具，具有多种二维三维图形，直尺、三角尺、量角器、圆规等，并且可以自行选择图形线条粗细和颜色； - 背景颜色，可选择多种颜色背景及图片，并可自定义添加； - 书写工具，擦除工具，具有多种书写笔，笔的大小、颜色、图案都可以自行选择；具有任意、区域、对象、清屏、手势五种擦除方式； - 白板软件扩展支持复制屏幕和拓展屏幕模式，方便多屏幕观看教学； - 白板软件支持中文简体，中文繁体，英文等版本安装； - ★白板软件支持数学网络画板资源，具备小学、初中、高中数学网络画板资源； 1）支持动态几何2D作图； - 平面几何动态作图:支持绘制基本图形：点，线，圆，圆锥曲线，圆弧，多边形，路径；支持点的附着、合并与分离；支持图层设置；支持构造基本图形的几何及代数约束，形成新的图形，比如边数为n的任意正多边形，绘制多边形的交；支持构造任意曲线的交点；支持构造复合路径上的点； - 函数曲线作图:支持自定义坐标系（方便设置不等比坐标系、支持自定义坐标轴零点位置）；支持多坐标系；支持动态函数曲线，包括动态解析式、动态区间、动态样本数等；支持多种函数曲线类型，有显函数（x为自变量、y为自变量），参数方程、极坐标方程、隐函数方程； - 图形变换:支持动态变换；变换的对象支持几何图形、函数曲线和图片等；支持变换类型有平移、旋转、缩放、对称、仿射、反演，以及自定义变换； - 迭代和轨迹:支持任意点和任意变量作为迭代入口；支持迭代的迭代；支持迭代停止条件；支持构造迭代上的点；支持动态分层着色；支持动态迭代深度；支持轨迹的迭代；支持多点驱动、多变量驱动的轨迹；支持动态轨迹；支持轨迹的轨迹； 2）支持动态几何3D作图 - 立体几何动态作图：支持绘制基本图形：点，线，圆，圆锥曲线，圆弧，多边形，路径；平面；曲面；球；柱、锥、台；多面体；支持构造基本图形的几何及代数约束，形成新的图形，比如曲面与曲面的相贯线；凸包；旋转曲面；直纹曲面； - 函数曲线和曲面3D作图：支持动态函数曲线，包括动态解析式、动态区间、动态样本数等；支持多种函数曲线类型，有显函数（x为自变量、y为自变量），平面坐标系的参数方程、球面坐标系的参数方程、隐函数方程； - 3D图形变换：支持动态变换；变换的对象支持基本图形，及函数曲线、函数曲面等；支持变换类型有平移、旋转、缩放、对称、投影、切割变换； - 3D迭代和轨迹：支持任意点和任意变量作为迭代入口；支持迭代的迭代；支持迭代停止条件；支持构造迭代上的点；支持动态分层着色；支持动态迭代深度；支持轨迹的迭代；支持多点驱动、多变量驱动的轨迹；支持动态轨迹；支持轨迹的轨迹； 3）支持测量和计算功能 - 动态测量:支持动态测量点、直线、圆等图形的几何属性（例如角、长度、面积等）；支持动态测量图形各种形式的方程（包括标准方程、参数方程、一般方程）；支持动态测量点值；支持动态测量点到复合路径上的值；支持嵌套测量、倒测量；支持多坐标系下分别测量； - 数值计算：支持函数运算，包括算术运算（包含基本运算加、减、乘、除、乘方、开方）、三角运算（包括双曲余弦、双曲正弦、双曲正切）、逻辑运算（包括与、或、非、IF条件判断）、概率统计（包括随机、阶乘）；支持自定义一元和多元函数； - 概率统计 4）交互和多媒体支持 - 智能画笔：作图过程中支持自动识别已有几何约束关系，给出作图建议；包括点、线、圆等图形的平行、垂直、相交、相等、相切等20余种约束关系； - 动态右键菜单：支持根据选择的对象不同呈现不同的右键菜单；包括构造、测量、变换、属性等符合条件的功能的动态呈现； - 对象列表：支持对象按构造顺序或类型分别呈现；支持对象列表方便地展开和收起；支持在列表中对对象进行选择、显示、隐藏、查看父子关系等操作； - 动画设置、动作设置、变量设置：支持基于参数的动画；支持多参数的组合动画，实现如下六种动画模式：一次串行、重复串行、往复串行、一次并行、重复并行、往复并行；支持动态设置动画的起值、终值、步数。 智慧移动教学软件 - 支持多类型设备连接：支持IOS、MAC镜像投屏、安卓移动端（Android 6.0及以上）与黑板互投、Windows客户端与黑板端互投； - 支持多种方式连接：同一局域网内支持扫码连接和智能搜索设备名称连接； - 支持对移动端设备接入锁定功能，防止其他设备中途接入，影响老师使用； - 支持密码管理，首次连接需要输入密码，获得连接权限； - 支持投屏功能：支持手机屏幕画面实时投放至黑板端，画面清晰，可达1080p,并可选择画笔批注、擦除笔记； - 支持桌面同步：支持智慧黑板端画面同步至手机端，手机端设备可远程控制服务端Windows桌面，支持鼠标双击、单击功能；支持键盘功能，可远程编辑文字；支持画笔功能可批注内容；支持手势放大缩小画面； - 支持课件演示功能：移动端设备可自动识别到智慧黑板端打开的PPT课件，支持缩略图放映功能，可翻页、批注和擦除。也可上传移动端的PPT文件至服务端播放，移动端可控制播放和批注，方便老师操控； - 具备实物展台功能：可将手机摄像头画面和麦克风声音直播至PC服务端，或将学生作业、试卷、课本等资料拍照上传至智慧黑板端； - 支持文件上传。可对手机端本地文件文档、图片、音频、视频等智能分类，并可上传至智慧黑板端，也可直接拍摄视频和照片上传； - 支持手机内音视频文件直接播放，无需等待上传，方便快捷分享音视频，尤其大文件分享； - 支持一键录屏：支持一键录屏功能，可直接打开录屏软件，录制Windows桌面； - ★支持打开白板：支持一键打开白板功能，关联自有软件，操作方便快捷； - 支持Windows客户端和智慧黑板端一键切换功能； - 支持Windows客户端桌面同步至智慧黑板端，并且可互相操控； - 支持Windows客户端远程控制智慧黑板端桌面； - 支持Windows和Windows文件互传，同一局域网内可实现两台Windows电脑文件传输，方便快捷； - 支持四画面投屏，同时支持三路安卓设备和一路IOS或MAC设备投屏至Windows服务端。 集中控制管理平台 - 软件功能：后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在互联网内的智慧黑板设备； - 使用集中管理控制系统的学校拥有学校账号，该学校设备只需接入互联网，并在受控端使用账号进行设备注册，管理员即可在后台对设备进行远程管理； - 支持按照设备安装的年级、班级，设置教室受控端的名称，方便管理员对应管理； - ★登录模式：学校管理员、老师； - 远程设备控制：在控制端网页可对已连接的设备进行实时控制，包括关机、U盘禁用、一键还原等功能； - 统计：真实地图查看学校的分布情况，查看全国或某个区域内学校和黑板总数，以及在线离线数。每个学校用一个小红旗标注。点击小红旗可以选择查看学校的名称、黑板总数、在线数； - 区域监看：学校数量和黑板数量变化趋势图、常用软件使用前10名、学校活跃排名、最近一个月的黑板在线数量； - 设备信息查看：可在控制端网页查看互动黑板的基本信息，如：系统、cpu、硬盘、内存等信息； - 远程画面：在控制端网页可实时查看已连接并处于开机状态下的智能黑板当前桌面画面； - 消息推送：在控制端选择一台或多台互动黑板发送走马灯文字信息、屏幕常驻信息和公告，可设置文字字体、大小、颜色，播放时间； - 权限分配：学校管理员可以给老师分配可管理的智能黑板； - 公告：学校管理员在在控制端向一个或多个智能黑板推送图文通知； - 文件推送：可推送视频、图片、ppt、word等文件到指定黑板,可设置是否下载后自动打开； - 锁屏：学校管理员在控制端设置锁屏时段，如“周一至周五中午12点至14点” 智慧黑板处于锁屏状态，键盘鼠标等无法使用； - 定时关机：学校管理员在主控端设置自动关机时间，如“周一至周五18点”，智慧黑板关机。（关机前有60秒的提示）； - 自定义分组：例如新建跬步楼组，可以将安装在这个楼里的智慧黑板，添加进这个分组； - 校园监看：可以查看周、月黑板每天在线数量。黑板运行时间。（数据导出，用电量）； - ★课程表：在控网页制端可以向一台或多台黑板发送课程表，并在客户端设置是否按照课程表时间开关屏幕； - 图片展播：老师登录网页控制端向智能黑板发送一组图片。互动黑板客户端进行轮播展示； - 资源管理及共享：老师和学校管理员可上传资源到服务器，老师可在智慧黑板端登录后下载、上传文件； 21、日志管理：记录平台操作历史，方便管理员进行管理。 极速云管理平台 - 云服务器可对多个电子黑板云终端进行设置为多系统模式，在多系统模式下，用户数据和操作系统完全保存，并支持统一下载与分发，原安装的软件及数据在重启后均可保留； - 为保证平台联动时的兼容性和可靠性，要求云服务器、电子黑板、云教学管理软件为同一品牌产品； - 支持黑板OPS网盘双待，动态扩增磁盘功能，可直接在web服务器加硬盘去满足老师使用需求，并且做到即扩即用，不需要管理人员跑到给每个用户在windows上做扩增设置； - 云终端可以通过云服务器统一管理，包括镜像管理、配置管理、集中管理，批量关机, 资产管理； - 支持批量安装软件； - 支持远程维护； - 支持课程表自动切课； - 支持跨网段远程管理所有云桌面，重启、关机、切课等； - 操作界面简洁易用，支持跨网络远程更新现有设备与服务后台； - 支持云部署，并支持集中派发桌面， - 支持个性化定制形成桌面池； 12、支持无感还原功能，保证个人桌面与文档数据不丢失。 三：售后服务要求 ★全套设备原厂质保五年。 |
| 2 | 吸音面板 安装 |  | 61套 | 1、施工面积：室内有效面积≥40㎡； 2、施工工艺为：龙骨铺设间距600mm，龙骨的深度不低于40mm，效果美观，木条框架30 mm、墙面吸音玻璃棉衬底厚度50 mm，外层吸音板铺面厚度15 mm，不锈钢封边； ★3、吸音板须满足国标B1级阻燃和E1级环保技术标准。吸音板生产厂商须提供阻燃B1级和环保E1级检测报告及产品合格证; 4、艺术产品:既有天然木质纹理，古朴自然；亦有体现现代节奏的明快亮丽的风格，产品的装饰性极佳，根据需要饰以天然木纹、图案等多种装饰效果，提供良好的视觉享受。内结合强度：高于GB11718-2009检测标准；密度：（高密度）720kg/cm3；吸水膨胀率：符合GB11718-2009检测标准： 环保产品:所有材料符合国家环保标准，环保等级：根据标准GB18580-2001检测方法达到相应等级E1，具有天然木质的芳香， 安全防火:防火阻燃等级：GB8624-2012 B1级。基材种类:MDF木纤维板，规格2440*197*15mm/2440*133*15mm ; 5、其他：根据现场实物拆卸安装，美观设计合理布局。 |
| ▲二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲免费维护期 |  | 本表有特殊要求的按要求，无特殊要求的自交货、安装调试完毕，产品验收合格之日起免费维护期不少于五年，在规定的维护期内，凡产品质量事故和质量缺陷由中标人无偿维护。 |  |  |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 |  | 在使用过程中发生故障，1小时内响应，12小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过48小时修复。 |  |  |
| ▲交付使用期及交货地点 |  | 1、交付期：合同签订之日起30天内交付使用验收合格交付使用。 - 2、交付地点：柳州市内采购人指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  | 1、中标人在签订合同前5个工作日内向采购方支付中标价的5%履约保证金(小微企业免收履约保证金)，本项目无预付款，所有货物安装调试完毕，验收合格交付使用之日起，中标人在10个工作日内开具全额发票给采购人，采购人收到发票后15个工作日内支付同金额100%。 2、若中标人无法按采购人要求按质按量按时交货或服务不满足要求的，采购人有权没收全部履约保证金，并按相关规定追究中标人责任。履约保证金在所有货物验收合格并交付使用后自动转为质量保证金，中标人在承诺的质量保证期间能按售后服务承诺执行且货物无重大质量问题，采购人在质量保证期满后15个工作日内将该质量保证金全部退回（不计息）。 - 3、若小微企业中标，付款方式：无预付款，中标人交货安装、调试完毕产品无质量问题，双方验收合格之日起，中标人在10个工作日内开具全额发票给采购人，采购人收到发票后15个工作日内支付合同款的95%，余款满一年后无质量问题十个工作日内由一次性付清（不计利息）。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1、投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 2、投标产品的部件由投标人按厂家最佳配置提供，投标人应提供投标产品部件的名称、品牌、型号规格、产地和生产厂家等详细清单。 3、中标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 4、质保期内须提供免费上门服务及免费保修(含人工费、材料费、差旅费)，并提供维护。 5、总报价须包含技术设计、送货上门、设备材料采购运输、安装调试、单机及整机系统的联调联试、现场技术、使用培训、售后服务、验收检验及税金等所有费用。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）。 |  |  |

002分标：

| 一、项目技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 |  | 技术参数及其性能（配置）要求 |
| 1 | 交互式一体机 | 31套 |  | 一、显示模块及整机性能要求 1.液晶屏显示尺寸：≥86英寸；LED背光源；液晶屏显示比例：16:9；水平可视角度：≥178°；图像分辨率：≥3840×2160 ；灰阶等级：≥256灰阶。 2.全贴合触控显示模组：采用全贴合工艺，钢化玻璃与液晶面板之间距离为0，无任何间隙，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影。触摸分辨率：32768*32768；定位精度：±1mm；最小触摸物体直径≥2mm；整机屏幕触摸有效识别高度不超过2.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过2.5mm时，触摸屏识别为点击操作； 书写保障：屏幕任何位置被手、A4大小书本等较大物体遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可以正常书写、操作；触摸框通道切换速度：触摸框切换到内部通道后在1s内达到可触摸状态。触摸框切换到外部通道后在4s内达到可触摸状态。 3.抗光强度：在照度100Klux环境下正常工作； ▲4.在Android、Windows系统双系统下均支持20点触控，支持多人同时书写和擦除。（提供第三方权威检测机构出具双系统触控的检测证明） ★5. 设备自带安卓操作系统，安卓版本Android8.0 ；与可插拔式电脑系统形成双系统；4核CPU、2核GPU、4核协处理器，共计10 核；RAM≥2G，ROM≥8G；（提供第三方权威检测机构出具的整机自带安卓版本、真十核处理器的检测证明） 6.图片格式支持：JPEG、BMP； 图像格式支持：PAL/SECAM/NTSC； 视频格式支持：MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、H.265、AVS、VP9、FLV 、RMVB、AVI、FLV等； 音频模式：WMA、MP3、M4A、WAV等； 支持PPT、word、PDF、Excel等格式文档。 - 高清编解码：整机产品支持纯硬件高清解码技术，支持H.265 解码（高效视频编码(HighEfficiency Video Coding)）；支持 4K(3840×2160)超高清视频； 8.扬声器：功率15W*2。 ▲9. 音效：支持DTS音效解码和杜比音效解码，支持开启/关闭DTS音效，营造沉浸式生动教学氛围。（提供第三方权威检测机构出具的DTS和杜比音效的检测证明） 10.遥控器锁屏：支持通过遥控器按键一键锁定和解锁屏幕。 11.通讯方式：USB通讯； 12.输入方式：手指、普通笔等非透明介质； ★13. 内置摄像头：内置1000万像素摄像头，水平视场角≥95°，便于教室拍照、师生画面采集；（提供第三方权威检测机构出具的整机内置摄像头的检测证明） ★14.内置麦克风：内置两路麦克风阵列，支持6M拾音，方便对课堂音频进行采集。（提供第三方权威检测机构出具整机内置拾音麦克风的检测证明） 15. 前置接口：为方便教师使用，具备前置≥1路HDMI2.1输入，≥1路Touch USB，≥1路USB3.0，1路Type-C； 16. 前置USB：为方便教师教学使用，具备前置1路USB3.0，1路Type-C，同一个USB 接口支持在Windows和Android 系统下被读取，即插即用无需区分接口对应系统； ★17. USB模式：为方便教学，每个前置USB接口（含Type-C）均支持单独设置以下三种模式：Android USB、电脑 USB、外接USB；教师可根据具体教学需求将前置USB设置成以上三种模式中的任意一种；（提供第三方权威检测机构出具USB模式的检测证明） 18.Type-C接口：具备Type-C接口，支持高速文件传输，兼容手机充电，可搭配扩展坞支持各种外设，方便教学使用。 19.侧置接口：为方便教师使用，整机提供侧置1路TV（支持DTMB/DTV/ATV）,1路视频输入接口，1路音频输入接口，1路分量输入接口（Y/Pb/Pr），1路touch USB，1路HDMI输入，1路VGA输入，1路SPDIF输出，1路耳机输出，1路网口，1路串口（RS232），1路VGA音频输入。 20.侧置USB：侧置1路USB2.0，同一个USB 接口支持在Windows和Android 系统下被读取，即插即用无需区分接口对应系统； 21.前置按键：为方便教学，前置物理按键≤1个，按键支持调取菜单，锁定/解锁屏幕、整机开机、整机待机、电脑开/关机； 22.WiFi和蓝牙：内置 2.4G/5G双频WiFi，支持WiFi 上网和建立热点，支持蓝牙5.0； 23.外观结构：整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；金属机身，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；前置端子接口采用倒圆角工艺，边缘无棱角、无毛刺； 24.信号指示灯：整机前置OPS电脑和整机信号指示灯，可通过指示灯的颜色判断OPS电脑或整机的工作状态； ★25.中控菜单：为方便走动式教学，教师在任意信号通道下、屏幕显示区域任何位置均可通过手势调取中控菜单，菜单包含：主页、信号源、锁屏、息屏、待机等五种中控菜单，且中控菜单在无操作情况下自动隐藏。（提供第三方权威检测机构出具的通过手势调取中控菜单的检测证明） ★26.工具菜单：为方便走动式教学，整机支持在任意信号通道下通过两指快速调出工具菜单，菜单包含：快捷白板、视频展台、聚光灯、放大镜、倒计日、日历等六种快捷菜单；（提供第三方权威检测机构出具的手势调取工具菜单的检测证明） 27.一网通：整机只需用一根网线或单系统无线连接网络后，即可实现Windows和Android双系统同时上网； 28.OPS接口：整机采用Intel标准80pin接口； 29.维护方式：触摸框采用前维护结构，支持正面免工具拆装维护。 30.读取整机外接USB设备：外接电脑同时用HDMI线和Touch线与整机连通时，外接电脑可读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，插入整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可控制外接电脑。 31.前置二维码：扫描整机前置二维码可获取：产品型号、产品编号、一键报装、一键报修、电子说明书、在线客服。方便客户查询整机信息以及报修、报装服务； 32. 为防止学生课后使用/打开，需提供包括软件锁、按键锁、U盘锁、密码锁、遥控器锁、人脸识别锁、NFC权限锁等至少7种锁定/解锁设备的方式。 33.软件锁：为防止学生课后使用/打开，支持教师通过调取软件菜单实现屏幕锁定。 34.U盘锁：为防止学生课后使用/打开，支持教师通过U盘对整机进行屏幕锁定和解锁。 35.密码锁：为防止学生课后使用/打开，支持教师使用屏幕密码锁，可自定义解锁密码，开启后可锁定屏幕、整机按键和遥控器； ▲36. 权限管理：为提高设备安全性，防止无关人员随意操作设备，整机可对开机锁、锁屏、恢复出厂设置功能、一键还原插拔式电脑4个功能进行权限设置。提供包括NFC打卡、人脸识别、密码等至少3种权限设置方式；权限开启管理后，可使用对应的方式解锁后进行操作；（提供第三方权威检测机构出具的3种权限设置管理的检测证明） 37. 开机权限：支持设置开机锁，功能开启后，整机开机进入锁定状态，防止无权限人员随意操作； 38.人脸识别：为防止无关人员随意操作设备，整机支持人脸识别功能，可通过教师人脸识别功能对已锁定的屏幕进行解锁； 39.NFC模块：内置NFC模块，支持NFCIP-1 、NFCIP-2、 ISO/IEC 14443、ISO/IEC 15693、 MIFARE Classic IC 和FeliCa协议；刷卡响应时间≤10ms； 40. NFC卡绑定：为方便教师校园卡管理，提供添加或删除用户NFC卡信息，支持自定义NFC卡名称，便于教师绑定校园一卡通，管理设备权限； 41. 语音控制：整机支持语音控制功能，用户可通过语音打开白板、打开插拔式电脑模块、调整音量、搜索本地文件、搜索网页、PPT翻页、设置提醒。支持多种语言，含普通话、粤语、台湾话； 42.一键电脑还原：整机软件具备电脑一键还原功能，进行系统还原设置时，软件弹出确认提示窗口，不接受按键还原，防止衣角等身体碰触发生误操作； 43.定时开关机：整机支持定时开关机，用户可根据需求设置24小时任意时间点定时开关机；一次设置完成后，每天按设定时间开关机，便于管理员更好地管理校园设备； 44.息屏功能：整机具备息屏功能，可通过前置按键或者手势调取菜单关闭背光，整机仍可正常运行；在息屏状态下，可正常播放音视频文件； 45.单独听功能：整机关闭LED背光，可正常播放音视频文件；敲击屏幕或按压前置按键即可点亮屏幕，便于课间教师播放音频素材； 46.关屏唤醒：整机处于关屏状态时，可通过遥控器、物理按键不少于2种方式唤醒屏幕； 47.无信号待机：具备自动待机功能，在无操作或无信号输入状态下，整机自动进入待机状态，用户可根据需求选择无信号待机时间：10分钟，15分钟，20分钟，30分钟； 48.开机信号自主选择：开机启动默认进入OPS电脑通道，也可手动选择其他信号源通道，且开机通道设定具有记忆功能； 49.开机画面自定义：支持开机图片和开机动画自定义； 50.自动开机：整机处于待机状态时，当外接设备通过传输线（含HDMI和VGA）把信号传输至整机时，整机可自动识别外接设备信号输入并自动开机，提高教学使用操作效率； 51.信号源通道名称自定义：信号源通道名称支持自定义，支持中文、英文、数字、标点符号自定义； 52.安卓主页：为方便教学操作，安卓主页显示传屏设备连接状态、WiFi和热点开关状态及智能笔低电量提示；支持显示日期（年、月、日、星期）、时间、天气（天气状态和温度）；整机断电重启后无需重新设置时间；支持使用安卓主界面下快捷键一键快速切换至Windows系统； 53.电脑无线传屏：可搭配传屏宝、也可以通过软件进行传屏；无需借助外接设备即可实现外部电脑无线传屏，可将电脑画面实时传输到大屏上，同时可将电脑音频信号传输至大屏进行播放，并且可将大屏上的触控信号回传至外部电脑中，实现反向操作；整机支持同时接收并显示4个电脑画面； 54.移动设备无线传屏：支持将手机/PAD屏幕画面和文件实时投影到大屏上，并且可将手机/PAD（Android、IOS系统）的音频信号传输至大屏。支持Miracast协议、DLNA协议和AirPlay协议，实现Android和IOS设备与大屏连接，可传送音乐、图片、视频功能。 55.二维码识别：整机软件支持调用摄像头扫描并识别二维码，无需安装第三方扫码软件； 56.录制功能：整机支持在任意信号源通道、屏幕任意位置调取录制功能，并可实现录制内容的自动存储，方便教学视频收录； 57.录屏功能：整机支持对屏幕显示内容进行录制； 58.一键调整分辨率：支持对Windows系统分辨率进行调整，分辨率调整范围根据可插拔式电脑支持的分辨率而定； 59.一键调整画面显示比例：为方便教学，支持通过前置物理按键、触控不少于2种形式，实现一键画面显示比例（16:9、4:3、点对点）的切换，可对不同页面比例的课件实现全屏展示； 60.一键自检：安卓操作系统下，可进行硬件自检并优化，包括对系统硬盘、系统内存、触控框、可插拔式电脑模块、网络信息、光感系统进行检测，提供检测结果，提供电话、二维码、邮箱三种报修方式； 61.温度监测：整机支持实时显示设备温度，可根据温度高低显示不同颜色进行提示； 62.画面冻结：整机支持任意通道画面冻结并可将冻结画面进行放大和缩小，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽，便于教师强调当前教学画面内容； 63.半屏下降：整机支持显示画面下移，可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，并可进行触控，方便用户操作；点击屏幕上半部任何区域即可恢复全屏显示，以适应不同教师身高； 64.横屏设置：支持安卓系统下安装的应用横向显示，以适应师生观看习惯； 65.安卓视频展台：不借助可插拔式电脑模块，支持在安卓系统下启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏、四分屏，最高支持八分屏，可同时进行对比教学，可更换分屏画面内容； 66.来电通功能：支持外接HDMI信号或者VGA信号自动识别并自动切换到对应通道，同时外接设备断开后可自动返回至之前通道； 67.自然显示模式：整机支持自然显示模式；开启后色彩还原度更高，教学素材显示效果更佳； 68.超解像模式：整机支持超解像模式，开启后可提升画面清晰度，教学文本显示效果更佳； 69.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，可自定义开关； 70.智能背光调节：整机具备智能背光系统，当用户触控屏幕后，整机可智能降低亮度，不再触摸后，屏幕亮度恢复；达到呵护师生视力并节能省电的作用； 71.智能黑板识别：整机具备黑板自动识别功能,当推拉黑板完全遮挡住整机时,整机自动关闭背光，进入节能状态； 72.低蓝光护眼模式：整机支持开启/关闭低蓝光护眼模式，开启低蓝光护眼模式后，整机会降低蓝光辐射，呵护师生视力； 73.文件管理：安卓系统具备文件自动归类及浏览功能，可实现文档、图片、影音自动分类，支持输入关键词进行文档搜索，选定、全选、复制、粘贴、删除、重命名等功能，选中文件可通过二维码或邮件的方式进行分享发送，方便教师便捷分享教学内容； 74.白板软件： 1）颜色：支持不少于20种颜色；支持滑动调整笔迹粗细； 2）擦除方式：支持手势识别板擦，手动选择板擦、圈选擦除、清屏擦除； 3）白板书写内容可导出PNG、PDF不少于2种格式； 4）白板书写支持笔锋效果，支持根据教师需要开启/关闭该功能； 5）图形智能识别：①支持教师手绘图形智能自动识别并转化为标准图形：圆圈、方形、三角形、箭头、梯形、平行四边；②支持对图形大小进行调整； 6）智能表格绘制：安卓下支持智能表格绘制，通过识别矩形图形后手绘增加表格行和列，形成表格对象后可以直接点击按钮添加行或者列，表格可根据书写区域变化自适应表格大小，支持表格内容和表格边界可同时选中移动，支持删减表格的行，方便教师教学。 7）白板内容分享：支持扫描二维码分享和邮件分享白板内容，方便师生保存回顾原生白板内容； 8）换色：支持对白板中已书写的笔迹和绘制图形内容的颜色进行更换； 9）背景更换：支持19种背景色的选择；支持导入自定义的背景； 10）白板工具栏可根据需要提供横竖两种排布方式； 11）安卓白板可支持对OPS、HDMI、VGA、分量、视频5种信号源画面进行预览； 12）支持至少2种白板主题风格的切换，便于不同教学场景使用； 13）白板软件支持以缩略图形式预览白板页面内容，点击缩略图可快速进入对应白板页面； 14）已保存的白板文件支持再次进行书写笔迹、图片、图形、表格的内容编辑； 15）智能板擦：整机支持任意通道、任意位置下，可通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 75.目录板：支持在任意通道下从屏幕一侧快速拖出书写白板；可根据需求选择书写白板的展开面积的大小；支持书写、擦除、截图功能，支持可自定义开启或关闭目录板； 76.签到墙：整机支持拍照签到功能，照片可进行签名并保存到整机内；签名墙可更换背景图片；签名可更改为任意颜色；签名墙支持四种展示效果，便于校园文化的展示和文化活动的举办； 77.欢迎页：预置五种欢迎页模板，用户同时可自定义欢迎页，支持插入图片、视频、音频、文字，可调整字体大小、颜色以及对齐格式； 78.电子说明书：整机内置电子说明书，内容包含整机基本操作说明； 79.整机具有文件分类管理功能，嵌入式安卓操作系统下，可对安卓多媒体 USB 所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找 office 文档、音乐、视频、图片等文件，检索后在界面中可直接打开； 80.整机预装自主品牌的网络教学微课平台； 81.OTA升级：整机具备OTA 升级功能OTA（Over－the－Air Technology）空中下载技术：产品软件，可通过后台服务器网络推送的方式实现整机软件或应用软件的在线升级，升级可采取整机软件包升级或差分包软件升级方式； 82.U盘升级：支持通过U盘自动升级和手动升级整机软件版本。 二、内置电脑功能 1.为了保证交互平板产品后续可扩展性，一体机采用符合INTEL标准协议的80pin OPS接口； 2.处理器：Intel 酷睿I5或以上，主频2.4G或以上； 3.内存：8G DDR4或以上配置；硬盘：256G或以上配置；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M； 4.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口； 5.具有视频输出接口：HDMI接口； 6.具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗； |
| 2 | 光能黑板 | 31套 |  | - 产品规格：匹配一体机整体尺寸：≥4500*1190mm，书写板面：板面尺寸：≥1290*1161，书写尺寸≥1234*1073，采用柔性液晶分子膜黑板，依靠书写压力改变液晶分子排布，在自然光照射下反射固定波段的光源以显示字迹，无粉尘、无电离辐射。 - 板面边框：电泳铝合金外框，窄边框设计，边框自带高度调节托盘系统，保证与一体机高度平行，有效防止师生碰伤、划伤。 - 产品功能： - ▲书写方式：不使用粉笔或者水性笔书写，凡是硬度适中的物体均可书写，能呈现传统粉笔书写的笔峰效果，无需任何耗材，无粉尘污染，有效降低书写费用成本。 - 保护视力：无电离辐射：纯自然光反射呈字，无电离辐射，长时间观看不刺激眼睛，保护视力。拒绝自发光呈像或投影呈像形式。 - 板书一键擦除：具有一键擦除按键，采用金属机械环形灯贴合式按键，瞬间清除黑板字迹，减少师生擦拭黑板负担提高教学时效，同时边框处配有连体笔筒，方便老师板书笔的摆放。 - ▲局部擦除：可使用板擦对书写错误的字迹进行局部擦除。还原教师使用习惯。 - 书写及显示过程无需任何电量（擦除时除外）；可外部电源供电，用于字迹清除，无需手动更换电池或定期充电；内部具备有应急供电系统，锂电池容量2600mAH，在停电的情况下仍可进行正常的板书教学及一键擦除。 - 状态指示灯：可通过不同颜色、闪烁等方式表示擦除、电量不足、急需充电、正在充电、充满电等5种动作状态。 - 安装：摒弃传统的框架式安装，采用单人挂架式安装，节约安装成本，提高安装效率。挂架可前后调节，保证光能黑板与一体机及正面平齐。 8、配套软件①同步传输：具备同步功能，在光能面板上书写可将书写内容同步传输到交互电子产品上显示。②一键存储：一键清除光能黑板书写内容是可即时存储于电脑端，并以图片形式保存，保留的电子板书笔记可用于学生课后复习预览，提高学生对知识点的理解度和掌握度。③可对显示屏幕设备上的字体进行颜色和字号大小进行使用习惯选择。④显示屏幕上的光能板书写同步显示板面可进行左右位置调节，保证教室中不同位置的学生可全部清晰的看到老师的传输板书。⑤可对传输存储内容进行位置设置保存，方便师生课后浏览电子板书课件，节省时间。光能黑板为确保产品质量签订合同时提供光能板生产厂家针对本项目的光能板电磁辐射检测报告，光能黑板检测报告原件。 |
| 3 | 常态化互动录播一体机 | 1台 |  | 1.为保证系统的安全稳定，常态化互动录播一体机必须采用DSP纯硬件设计架构，内置嵌入式Linux操作系统，支持7*24小时工作。 2.常态化互动录播一体机支持4路POE摄像机接入，集供电、控制、视频传输于一体。 3.为保证设备的稳定性，常态化互动录播一体机内置录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码等功能。 4.设备尺寸：长42.1cm ；宽27.8cm ；最薄厚度 1cm；最厚厚度 3.6cm，采用48V供电。 5.采用17.3英寸触控液晶屏设计，采用全触摸控制、视控管理 6.支持1路HDMI输入接口 7.支持2路HDMI输出接口，一路输出本地画面，一路输出合成画面 8.音频支持一路线性输入，一路线性输出 9.支持1路凤凰端子RS232控制接口，附有一路debug调试接口 10.为了便于常态化互动录播一体机连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的下载，常态化互动录播一体机支持2路USB接口。 11.存储：标配1TB硬盘，可实现4路码流实时存储能力，在设备网页及设备输出导播界面中具备对单个视频文件查看、下载、与删除等功能。 |
| 4 | 常态化互动录播系统 | 1套 |  | ★1.要求录制模式至少支持电影模式、资源模式两种。电影模式和资源模式可同时工作，能同时支持≥1路电影模式录像1路资源备份录像。录制电影加资源模式时，资源模式在后台工作。 2.要求支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整等功能。 3.要求支持在导播过程中添加字幕，支持预设字幕的设置。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置字体大小、字体颜色。 ★4.要求提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，支持≥4种画面布局模式，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面、五分屏画面显示，可直接通过手指触控拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换。 5.录制前，要求支持片头片尾添加；可实时更新片头片尾。 6.要求支持台标有≥4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，不需要台标时可点击按钮隐藏台标；支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。 ★7.要求支持上切、下切、左切、右切、渐变等多种切换特效，支持自定义选择≥7种特效切换速度。 8.要求系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，即可进行中英文输入及相关操作功能。 9.要求系统主页可以显示“开始录制”、“开始互动”、“录制文件”、“开始直播”功能键，进行快速录制、互动、查看录制文件和开启直播。 10.要求系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、聚焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置，整个过程支持手指触控操作。 ★11.要求系统支持片头片尾的插入，可以选择自动插入和手动插入，自动插入时可以设置插入片头片尾的时间，手动插入时可以设置≥3种不同的片头和片尾。 12.要求系统可以进行音量设置，可以采用手指拖的方式控制设备输入输出的音量大小。 13．要求系统支持循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除。 14. 要求系统支持录制完成自动上传到资源管理平台。 15.要求系统具有一键推送公网直播功能，设备连接网络，即可将录制画面推送致公网直播，并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播。 ★16.内置互动系统，支持内置3点互动功能，听讲端画面可以按照固定的时间在主讲端实时轮询显示；支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。 17.为了满足多种使用环境，系统支持两种授课模式，分别为会议模式和双师模式，会议模式时，主讲端和听讲端都可以看到所有与会者画面；双师模式时，主讲端能看到所有与会者画面，听讲端只能看到主讲端画面。 18.网络层具有高效的丢包重传机制，先进的nack 算法，实现快速选择性补包，实现视频抗丢包率30%以上，音频30%以上。 |
| 5 | 教师定位电子云镜摄像机 | 1台 |  | 一、产品参数要求： 硬件部分： 1.支持≥851万像素，采用1/2.5英寸CMOS传感器。 2.配置4K Sensor和4K镜头,实现高清电子云台效果。 3.支持智能教学跟踪，内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。 4.AF镜头自动对焦无畸变镜头，焦距:f≥7.35mm，水平视场角:≥42°。数字变焦≥8x。 5.低照度，超高信噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。 6.视频编码： H.264 / MJPEG；视频码率：32Kbps ～102400Kbps。 7.音频压缩：AAC；音频码率：48Kbps、64Kbps、96Kbps、128Kbps。 8.支持四路码流。 9.支持多速度等级的电子云台控制。 10.支持交织模式，可实现单摄像头单SDI接口同时输出全景和特写信号。 11.支持老师跟踪，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。 12.产品亮度分解力（水平）≥1000电视线。 13.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 14.人脸检测功能检验：可对监视画面中出现的人脸进行检测，进行人脸小图抓拍及上传。 15.支持对教师行为的精准检测定位。 16.支持教师行为检测功能：当检测区域内有教师走动时支持对运动中的教师人脸进行检测、跟踪、抓拍。 17.供电：DC12V、POE、POC。 18.接口：≥1*3G-SDI，≥1*USB2.0接口，≥1*RJ45接口，≥1*Line in 3芯凤凰口，≥1路RS485 2芯凤凰口。 软件部分： 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.摄像机内置电子云镜功能，无需其他跟踪辅助设备，通过一台摄像机即可实现教师全景与教师特写的拍摄。 3.内置业界领先的基于深度学习的人体检测及锁定跟踪智能图像算法，跟踪平稳，目标小幅走动、手部动作等都不会造成摄像机晃动，且灵敏度可调节。 4.全景景别和特写景别颜色、亮度等保持一致。 5.具备教师身高自适应功能。 6.全景景别视频和特写景别视频之间可配置为自动切换模式。 7.跟踪效果不受教室大小、形状和阶梯教室影响。 8.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 9.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 10.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 11.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 12.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 13.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 14.支持摄像机控制功能，包括电子云台控制、焦距调节等。 |
| 6 | 学生定位电子云镜摄像机 | 1台 |  | 硬件部分： 1.支持851万像素，采用1/2.5英寸CMOS传感器。 2.配置4K Sensor和4K镜头,实现高清电子云台效果。 3.支持智能教学跟踪，内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。 4.AF镜头自动对焦无畸变镜头，焦距: f=3.5mm, 水平视场角: 84°。数字变焦8x 5.低照度，超高信噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。 6.视频编码： H.264 / MJPEG；视频码率：32Kbps ～ 102400Kbps。 7.音频压缩：AAC；音频码率：48Kbps、64Kbps、96Kbps、128Kbps。 8.支持四路码流。 9.支持多速度等级的电子云台控制。 10.支持交织模式，可实现单摄像头单SDI接口同时输出全景和特写信号。 11.支持老师跟踪，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。 12.产品亮度分解力（水平）达1000电视线。 13.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。 14.人脸检测功能检验：可对监视画面中出现的人脸进行检测。 15.集合定点看全景、动点看细节的优势，采用一体化设计，达到单产品既能看全又能看清的效果。 16.供电：DC12V、POE、POC。 17.接口：1*3G-SDI接口输出，1*USB2.0接口，1*RJ45接口，1*Line in 3芯凤凰口，1路RS485 2芯凤凰口。 软件部分： 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.摄像机内置电子云镜功能，无需其他跟踪辅助设备，通过一台摄像机即可实现学生全景与学生特写的拍摄。 3.内置业界领先的人体行为识别图像算法来检测学生的起立和坐下动作，无需外接跟踪主机。 4.根据学生远近自动变焦，始终保持合适大小。 5.特写景别和全景景别颜色、亮度等保持一致。 6.智能识别单人或者多人起立和坐下动作，并给出单人或者多人的特写定位镜头。 7.可识别站立后的离座走开动作。 8.全景景别视频和特写景别视频之间可配置为自动切换模式。 9.安装位置灵活，不局限于教室前面正中位置。 10.对不同身高具有很好的适应性。 11.可直接在网络视频上用鼠标框选定位区域和屏蔽区域。 12.学生起立、坐下等切换码可通过参数设置界面任意自定义。 13.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 14.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 15.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 16.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 17.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 18.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 19.支持摄像机控制功能，包括电子云台控制、焦距调节等。 |
| 7 | 全向拾音器 | 1台 |  | 专门用于教育录播系统的整体远距离语音解决方案，配有性能卓越的数字音频处理技术，满足本地录播和远程互动教育的高品质语音 。利用一个高性能全覆盖拾音器即可满足30~40㎡范围内任意角度、任意距离自由发言，语音清晰自然。全频带自适应回声抵消技术、自适应噪声抑制技术 、智能混音技术，自动语音跟踪技术，满足录播 的高品质语音。 全向麦克： 1、传感器类型：背极式驻极体电容极头； 2、电路特征：JFET阻抗变换，电子平衡； 3、频响（-3Db）：50Hz-20KHz； 4、灵敏度：-47±3dB (0dB=1V/Pa,at 1KHz)； 5、最小负载阻抗：1000Ω； 6、信噪比：75dB； 7、最大声压级：115dB； 8、最大输出电平：1.6dBV(1.2V)； 9、工作温度/贮藏温度：20-70℃/20-70℃； 10、工作湿度/贮藏湿度: 相对湿度不大于90%； 11、输出连接器: 迷你XLR-3公型。 音频处理器： 1、采用自适应算法，无需复杂软件调试，即装即用； 2、提供2路话筒输入，支持48V幻象供电，4路线路输入，采用裸线接口端子； 3、提供6路平衡式输出，采用裸线接口端子； 4、自适应回声消除技术； 5、自适应噪声抑制技术； 6、智能混音和话筒优选技术； 7、动态自适应降噪技术，降噪电平最高达18DB； 8、采样率48KHZ，A/D和D/A、24bit； 9、输入输出通过独立的音量调节旋钮实现； 10、支持监听功能； 11、支持4路拨码开关，配置不同的功能； 12、供电方式：DC48V幻象供电。 |
| 8 | 无线话筒 | 1套 |  | 主要功能特点： 1、行业首创自动人手感应专利技术，话筒离开人手静止后3内秒自动静音（任意方向，任意角度放置均可），5分钟后自动节能进入待机状态，15分钟后自动关机并且彻底切断电源，是一款全新概念的智能化、自动化无线麦克风； 2、全新的音频电路构架，高音细腻，中低频强劲，特别是在声音的细节上具有完美的表现力，超强的动态跟踪能力使得远/近距离拾音收放自如； 3、全新概念的数字导频技术，彻底解决相互串频现象，永不串频； 4、配置有啸叫抑制功能电路，调试更简单； 5、输出最大音量可自由限制，适应范围更广； 6、UHF频段，锁相环(PLL)频率合成； 7、100×2个信道，信道间隔250KHz；；理想环境中，可叠用超过6台主机（12个通道）同时使用； 8、超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度； 9、射频部分采用多级高性能的介质滤波器，具备优良的抗干扰能力； 10、第一中频采用声表滤波器，第二中频采用三级陶瓷滤波器，很好的提高了抗干扰能力； 11、特别设计的静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声； 12、麦克风使用易购的5号普通电池或5号充电电池，续用时间达6—8小时； 13、麦克风采用独特的升压设计，电池电量下降不影响手咪整体性能； 14、理想环境操作半径达50-80米，适用于室内或室外小型扩声场合； 15、默认配置为带液晶屏蓝色背光，铝合金的麦克风管体； 16、具备可调发射功率和可调静噪门限，接收机后面板设外置静噪控制旋钮，可根据需要在10米-80米之间灵活设置有效操作半径； 17、 具备红外自动对频功能，可使麦克风快速同步到接收机的工作信道； 18、扩声工程专用机型，两个话筒，一个主机，产品结构设计独特，维护快速简单。 技术参数： 1、频率范围：640-690MHz； 2、可调信道数：100×2； 3、振荡方式：锁相环频率合成（PLL）； 4、频率稳定度：±10ppm； 5、接收方式：超外差二次变频； 6、接收灵敏度：-95~-67dBm； 7、音频频响：40-18000Hz； 8、谐波失真：≤0.5%； 9、信噪比：≥110dB； 10、音频输出：平衡输出和混合输出； 11、发射功率：3-30mW； 12、调制方式：调频（FM）； 13、接收机尺寸：（L×W×H）420*83*45mm； |
| 9 | 交互式一体机 | 2台 |  | 一、显示模块及整机性能要求 1.液晶屏显示尺寸：≥86英寸；LED背光源；液晶屏显示比例：16:9；水平可视角度：≥178°；图像分辨率：≥3840×2160 ；灰阶等级：≥256灰阶。 2.全贴合触控显示模组：采用全贴合工艺，钢化玻璃与液晶面板之间距离为0，无任何间隙，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影。触摸分辨率：32768*32768；定位精度：±1mm；最小触摸物体直径≥2mm；整机屏幕触摸有效识别高度不超过2.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过2.5mm时，触摸屏识别为点击操作； 书写保障：屏幕任何位置被手、A4大小书本等较大物体遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可以正常书写、操作；触摸框通道切换速度：触摸框切换到内部通道后在1s内达到可触摸状态。触摸框切换到外部通道后在4s内达到可触摸状态。 3.抗光强度：在照度100Klux环境下正常工作； ▲4.在Android、Windows系统双系统下均支持20点触控，支持多人同时书写和擦除。（提供第三方权威检测机构出具双系统触控的检测证明） ★5. 设备自带安卓操作系统，安卓版本Android8.0 ；与可插拔式电脑系统形成双系统；4核CPU、2核GPU、4核协处理器，共计10 核；RAM≥2G，ROM≥8G；（提供第三方权威检测机构出具的整机自带安卓版本、真十核处理器的检测证明） 6.图片格式支持：JPEG、BMP； 图像格式支持：PAL/SECAM/NTSC； 视频格式支持：MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、H.265、AVS、VP9、FLV 、RMVB、AVI、FLV等； 音频模式：WMA、MP3、M4A、WAV等； 支持PPT、word、PDF、Excel等格式文档。 - 高清编解码：整机产品支持纯硬件高清解码技术，支持H.265 解码（高效视频编码(HighEfficiency Video Coding)）；支持 4K(3840×2160)超高清视频； 8.扬声器：功率15W*2。 ▲9. 音效：支持DTS音效解码和杜比音效解码，支持开启/关闭DTS音效，营造沉浸式生动教学氛围。（提供第三方权威检测机构出具的DTS和杜比音效的检测证明） 10.遥控器锁屏：支持通过遥控器按键一键锁定和解锁屏幕。 11.通讯方式：USB通讯； 12.输入方式：手指、普通笔等非透明介质； ★13. 内置摄像头：内置1000万像素摄像头，水平视场角≥95°，便于教室拍照、师生画面采集；（提供第三方权威检测机构出具的整机内置摄像头的检测证明） ★14.内置麦克风：内置两路麦克风阵列，支持6M拾音，方便对课堂音频进行采集。（提供第三方权威检测机构出具整机内置拾音麦克风的检测证明） 15. 前置接口：为方便教师使用，具备前置≥1路HDMI2.1输入，≥1路Touch USB，≥1路USB3.0，1路Type-C； 16. 前置USB：为方便教师教学使用，具备前置1路USB3.0，1路Type-C，同一个USB 接口支持在Windows和Android 系统下被读取，即插即用无需区分接口对应系统； ★17. USB模式：为方便教学，每个前置USB接口（含Type-C）均支持单独设置以下三种模式：Android USB、电脑 USB、外接USB；教师可根据具体教学需求将前置USB设置成以上三种模式中的任意一种；（提供第三方权威检测机构出具USB模式的检测证明） 18.Type-C接口：具备Type-C接口，支持高速文件传输，兼容手机充电，可搭配扩展坞支持各种外设，方便教学使用。 19.侧置接口：为方便教师使用，整机提供侧置1路TV（支持DTMB/DTV/ATV）,1路视频输入接口，1路音频输入接口，1路分量输入接口（Y/Pb/Pr），1路touch USB，1路HDMI输入，1路VGA输入，1路SPDIF输出，1路耳机输出，1路网口，1路串口（RS232），1路VGA音频输入。 20.侧置USB：侧置1路USB2.0，同一个USB 接口支持在Windows和Android 系统下被读取，即插即用无需区分接口对应系统； 21.前置按键：为方便教学，前置物理按键≤1个，按键支持调取菜单，锁定/解锁屏幕、整机开机、整机待机、电脑开/关机； 22.WiFi和蓝牙：内置 2.4G/5G双频WiFi，支持WiFi 上网和建立热点，支持蓝牙5.0； 23.外观结构：整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；金属机身，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；前置端子接口采用倒圆角工艺，边缘无棱角、无毛刺； 24.信号指示灯：整机前置OPS电脑和整机信号指示灯，可通过指示灯的颜色判断OPS电脑或整机的工作状态； ★25.中控菜单：为方便走动式教学，教师在任意信号通道下、屏幕显示区域任何位置均可通过手势调取中控菜单，菜单包含：主页、信号源、锁屏、息屏、待机等五种中控菜单，且中控菜单在无操作情况下自动隐藏。（提供第三方权威检测机构出具的通过手势调取中控菜单的检测证明） ★26.工具菜单：为方便走动式教学，整机支持在任意信号通道下通过两指快速调出工具菜单，菜单包含：快捷白板、视频展台、聚光灯、放大镜、倒计日、日历等六种快捷菜单；（提供第三方权威检测机构出具的手势调取工具菜单的检测证明） 27.一网通：整机只需用一根网线或单系统无线连接网络后，即可实现Windows和Android双系统同时上网； 28.OPS接口：整机采用Intel标准80pin接口； 29.维护方式：触摸框采用前维护结构，支持正面免工具拆装维护。 30.读取整机外接USB设备：外接电脑同时用HDMI线和Touch线与整机连通时，外接电脑可读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，插入整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可控制外接电脑。 31.前置二维码：扫描整机前置二维码可获取：产品型号、产品编号、一键报装、一键报修、电子说明书、在线客服。方便客户查询整机信息以及报修、报装服务； 32. 为防止学生课后使用/打开，需提供包括软件锁、按键锁、U盘锁、密码锁、遥控器锁、人脸识别锁、NFC权限锁等至少7种锁定/解锁设备的方式。 33.软件锁：为防止学生课后使用/打开，支持教师通过调取软件菜单实现屏幕锁定。 34.U盘锁：为防止学生课后使用/打开，支持教师通过U盘对整机进行屏幕锁定和解锁。 35.密码锁：为防止学生课后使用/打开，支持教师使用屏幕密码锁，可自定义解锁密码，开启后可锁定屏幕、整机按键和遥控器； ▲36. 权限管理：为提高设备安全性，防止无关人员随意操作设备，整机可对开机锁、锁屏、恢复出厂设置功能、一键还原插拔式电脑4个功能进行权限设置。提供包括NFC打卡、人脸识别、密码等至少3种权限设置方式；权限开启管理后，可使用对应的方式解锁后进行操作；（提供第三方权威检测机构出具的3种权限设置管理的检测证明） 37. 开机权限：支持设置开机锁，功能开启后，整机开机进入锁定状态，防止无权限人员随意操作； 38.人脸识别：为防止无关人员随意操作设备，整机支持人脸识别功能，可通过教师人脸识别功能对已锁定的屏幕进行解锁； 39.NFC模块：内置NFC模块，支持NFCIP-1 、NFCIP-2、 ISO/IEC 14443、ISO/IEC 15693、 MIFARE Classic IC 和FeliCa协议；刷卡响应时间≤10ms； 40. NFC卡绑定：为方便教师校园卡管理，提供添加或删除用户NFC卡信息，支持自定义NFC卡名称，便于教师绑定校园一卡通，管理设备权限； 41. 语音控制：整机支持语音控制功能，用户可通过语音打开白板、打开插拔式电脑模块、调整音量、搜索本地文件、搜索网页、PPT翻页、设置提醒。支持多种语言，含普通话、粤语、台湾话； 42.一键电脑还原：整机软件具备电脑一键还原功能，进行系统还原设置时，软件弹出确认提示窗口，不接受按键还原，防止衣角等身体碰触发生误操作； 43.定时开关机：整机支持定时开关机，用户可根据需求设置24小时任意时间点定时开关机；一次设置完成后，每天按设定时间开关机，便于管理员更好地管理校园设备； 44.息屏功能：整机具备息屏功能，可通过前置按键或者手势调取菜单关闭背光，整机仍可正常运行；在息屏状态下，可正常播放音视频文件； 45.单独听功能：整机关闭LED背光，可正常播放音视频文件；敲击屏幕或按压前置按键即可点亮屏幕，便于课间教师播放音频素材； 46.关屏唤醒：整机处于关屏状态时，可通过遥控器、物理按键不少于2种方式唤醒屏幕； 47.无信号待机：具备自动待机功能，在无操作或无信号输入状态下，整机自动进入待机状态，用户可根据需求选择无信号待机时间：10分钟，15分钟，20分钟，30分钟； 48.开机信号自主选择：开机启动默认进入OPS电脑通道，也可手动选择其他信号源通道，且开机通道设定具有记忆功能； 49.开机画面自定义：支持开机图片和开机动画自定义； 50.自动开机：整机处于待机状态时，当外接设备通过传输线（含HDMI和VGA）把信号传输至整机时，整机可自动识别外接设备信号输入并自动开机，提高教学使用操作效率； 51.信号源通道名称自定义：信号源通道名称支持自定义，支持中文、英文、数字、标点符号自定义； 52.安卓主页：为方便教学操作，安卓主页显示传屏设备连接状态、WiFi和热点开关状态及智能笔低电量提示；支持显示日期（年、月、日、星期）、时间、天气（天气状态和温度）；整机断电重启后无需重新设置时间；支持使用安卓主界面下快捷键一键快速切换至Windows系统； 53.电脑无线传屏：可搭配传屏宝、也可以通过软件进行传屏；无需借助外接设备即可实现外部电脑无线传屏，可将电脑画面实时传输到大屏上，同时可将电脑音频信号传输至大屏进行播放，并且可将大屏上的触控信号回传至外部电脑中，实现反向操作；整机支持同时接收并显示4个电脑画面； 54.移动设备无线传屏：支持将手机/PAD屏幕画面和文件实时投影到大屏上，并且可将手机/PAD（Android、IOS系统）的音频信号传输至大屏。支持Miracast协议、DLNA协议和AirPlay协议，实现Android和IOS设备与大屏连接，可传送音乐、图片、视频功能。 55.二维码识别：整机软件支持调用摄像头扫描并识别二维码，无需安装第三方扫码软件； 56.录制功能：整机支持在任意信号源通道、屏幕任意位置调取录制功能，并可实现录制内容的自动存储，方便教学视频收录； 57.录屏功能：整机支持对屏幕显示内容进行录制； 58.一键调整分辨率：支持对Windows系统分辨率进行调整，分辨率调整范围根据可插拔式电脑支持的分辨率而定； 59.一键调整画面显示比例：为方便教学，支持通过前置物理按键、触控不少于2种形式，实现一键画面显示比例（16:9、4:3、点对点）的切换，可对不同页面比例的课件实现全屏展示； 60.一键自检：安卓操作系统下，可进行硬件自检并优化，包括对系统硬盘、系统内存、触控框、可插拔式电脑模块、网络信息、光感系统进行检测，提供检测结果，提供电话、二维码、邮箱三种报修方式； 61.温度监测：整机支持实时显示设备温度，可根据温度高低显示不同颜色进行提示； 62.画面冻结：整机支持任意通道画面冻结并可将冻结画面进行放大和缩小，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽，便于教师强调当前教学画面内容； 63.半屏下降：整机支持显示画面下移，可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，并可进行触控，方便用户操作；点击屏幕上半部任何区域即可恢复全屏显示，以适应不同教师身高； 64.横屏设置：支持安卓系统下安装的应用横向显示，以适应师生观看习惯； 65.安卓视频展台：不借助可插拔式电脑模块，支持在安卓系统下启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏、四分屏，最高支持八分屏，可同时进行对比教学，可更换分屏画面内容； 66.来电通功能：支持外接HDMI信号或者VGA信号自动识别并自动切换到对应通道，同时外接设备断开后可自动返回至之前通道； 67.自然显示模式：整机支持自然显示模式；开启后色彩还原度更高，教学素材显示效果更佳； 68.超解像模式：整机支持超解像模式，开启后可提升画面清晰度，教学文本显示效果更佳； 69.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，可自定义开关； 70.智能背光调节：整机具备智能背光系统，当用户触控屏幕后，整机可智能降低亮度，不再触摸后，屏幕亮度恢复；达到呵护师生视力并节能省电的作用； 71.智能黑板识别：整机具备黑板自动识别功能,当推拉黑板完全遮挡住整机时,整机自动关闭背光，进入节能状态； 72.低蓝光护眼模式：整机支持开启/关闭低蓝光护眼模式，开启低蓝光护眼模式后，整机会降低蓝光辐射，呵护师生视力； 73.文件管理：安卓系统具备文件自动归类及浏览功能，可实现文档、图片、影音自动分类，支持输入关键词进行文档搜索，选定、全选、复制、粘贴、删除、重命名等功能，选中文件可通过二维码或邮件的方式进行分享发送，方便教师便捷分享教学内容； 74.白板软件： 1）颜色：支持不少于20种颜色；支持滑动调整笔迹粗细； 2）擦除方式：支持手势识别板擦，手动选择板擦、圈选擦除、清屏擦除； 3）白板书写内容可导出PNG、PDF不少于2种格式； 4）白板书写支持笔锋效果，支持根据教师需要开启/关闭该功能； 5）图形智能识别：①支持教师手绘图形智能自动识别并转化为标准图形：圆圈、方形、三角形、箭头、梯形、平行四边；②支持对图形大小进行调整； 6）智能表格绘制：安卓下支持智能表格绘制，通过识别矩形图形后手绘增加表格行和列，形成表格对象后可以直接点击按钮添加行或者列，表格可根据书写区域变化自适应表格大小，支持表格内容和表格边界可同时选中移动，支持删减表格的行，方便教师教学。 7）白板内容分享：支持扫描二维码分享和邮件分享白板内容，方便师生保存回顾原生白板内容； 8）换色：支持对白板中已书写的笔迹和绘制图形内容的颜色进行更换； 9）背景更换：支持19种背景色的选择；支持导入自定义的背景； 10）白板工具栏可根据需要提供横竖两种排布方式； 11）安卓白板可支持对OPS、HDMI、VGA、分量、视频5种信号源画面进行预览； 12）支持至少2种白板主题风格的切换，便于不同教学场景使用； 13）白板软件支持以缩略图形式预览白板页面内容，点击缩略图可快速进入对应白板页面； 14）已保存的白板文件支持再次进行书写笔迹、图片、图形、表格的内容编辑； 15）智能板擦：整机支持任意通道、任意位置下，可通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 75.目录板：支持在任意通道下从屏幕一侧快速拖出书写白板；可根据需求选择书写白板的展开面积的大小；支持书写、擦除、截图功能，支持可自定义开启或关闭目录板； 76.签到墙：整机支持拍照签到功能，照片可进行签名并保存到整机内；签名墙可更换背景图片；签名可更改为任意颜色；签名墙支持四种展示效果，便于校园文化的展示和文化活动的举办； 77.欢迎页：预置五种欢迎页模板，用户同时可自定义欢迎页，支持插入图片、视频、音频、文字，可调整字体大小、颜色以及对齐格式； 78.电子说明书：整机内置电子说明书，内容包含整机基本操作说明； 79.整机具有文件分类管理功能，嵌入式安卓操作系统下，可对安卓多媒体 USB 所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找 office 文档、音乐、视频、图片等文件，检索后在界面中可直接打开； 80.整机预装自主品牌的网络教学微课平台； 81.OTA升级：整机具备OTA 升级功能OTA（Over－the－Air Technology）空中下载技术：产品软件，可通过后台服务器网络推送的方式实现整机软件或应用软件的在线升级，升级可采取整机软件包升级或差分包软件升级方式； 82.U盘升级：支持通过U盘自动升级和手动升级整机软件版本。 二、内置电脑功能 1.为了保证交互平板产品后续可扩展性，一体机采用符合INTEL标准协议的80pin OPS接口； 2.处理器：Intel 酷睿I5或以上，主频2.4G或以上； 3.内存：8G DDR4或以上配置；硬盘：256G或以上配置；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M； 4.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口； 5.具有视频输出接口：HDMI接口； 6.具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗； |
| 10 | 光能黑板 | 1套 |  | 一、产品规格：匹配一体机整体尺寸：≥4500*1190mm，书写板面：板面尺寸：≥1290*1161，书写尺寸≥1234*1073，采用柔性液晶分子膜黑板，依靠书写压力改变液晶分子排布，在自然光照射下反射固定波段的光源以显示字迹，无粉尘、无电离辐射。 二、板面边框：电泳铝合金外框，窄边框设计，边框自带高度调节托盘系统，保证与一体机高度平行，有效防止师生碰伤、划伤。 三、产品功能： 1、▲书写方式：不使用粉笔或者水性笔书写，凡是硬度适中的物体均可书写，能呈现传统粉笔书写的笔峰效果，无需任何耗材，无粉尘污染，有效降低书写费用成本。 2、保护视力：无电离辐射：纯自然光反射呈字，无电离辐射，长时间观看不刺激眼睛，保护视力。拒绝自发光呈像或投影呈像形式。 3、板书一键擦除：具有一键擦除按键，采用金属机械环形灯贴合式按键，瞬间清除黑板字迹，减少师生擦拭黑板负担提高教学时效，同时边框处配有连体笔筒，方便老师板书笔的摆放。 4、▲局部擦除：可使用板擦对书写错误的字迹进行局部擦除。还原教师使用习惯。 5、书写及显示过程无需任何电量（擦除时除外）；可外部电源供电，用于字迹清除，无需手动更换电池或定期充电；内部具备有应急供电系统，锂电池容量2600mAH，在停电的情况下仍可进行正常的板书教学及一键擦除。 6、状态指示灯：可通过不同颜色、闪烁等方式表示擦除、电量不足、急需充电、正在充电、充满电等5种动作状态。 7、安装：摒弃传统的框架式安装，采用单人挂架式安装，节约安装成本，提高安装效率。挂架可前后调节，保证光能黑板与一体机及正面平齐。 8、配套软件①同步传输：具备同步功能，在光能面板上书写可将书写内容同步传输到交互电子产品上显示。②一键存储：一键清除光能黑板书写内容是可即时存储于电脑端，并以图片形式保存，保留的电子板书笔记可用于学生课后复习预览，提高学生对知识点的理解度和掌握度。③可对显示屏幕设备上的字体进行颜色和字号大小进行使用习惯选择。④显示屏幕上的光能板书写同步显示板面可进行左右位置调节，保证教室中不同位置的学生可全部清晰的看到老师的传输板书。⑤可对传输存储内容进行位置设置保存，方便师生课后浏览电子板书课件，节省时间。光能黑板为确保产品质量签订合同时提供光能板生产厂家针对本项目的光能板电磁辐射检测报告，光能黑板检测报告原件。 |
| 11 | 拾音吊麦 | 2套 |  | 1、频率响应： 100Hz～16KHz 2、灵敏度： -38dB±2dB 3、指向特性： 超心型 4、拾音角度： 30°至135° 5、输出阻抗： 200Ω±30% 6、输出幅度： Max 300mV 7、最大承受声压： 110dBSPL（A计权@1KHz，THD≤3%） 8、动态范围： 80dB（A） 9、信噪比： 64dB（A)（re94dBSPL=1Pa@1KHz) 10、幻象供电： 直流48V 11、输出连接器： 外置式3针卡侬公头XLR-3-12C；12、含吊杆。 |
| 12 | 智能音频扩声主机 | 1台 |  | 1、音频处理部分和功率放大器部分必须集成到一个机箱内，主机高度≤1U,采用嵌入式架构；可同时支持吊麦、无线麦克风、桌面麦和课件的扩声，全输入录音，扩声不啸叫，录音高保真，吊麦拾音范围5-8米，做到讲台区域全覆盖，本地扩声声场不均匀度：＜5dB； 2、抗混响功能：无线麦和吊麦自动切换。当无线麦开启后，吊麦不扩声或音量降低；无线麦关闭或静音(可设置静置时间)后，切换到吊麦扩声，抗混响等级可调； 3、支持16段EQ调节，满足各种场景应用音量状态实时显示和外部按键控制； 4、具有有效过滤教室内的空调、电风扇等发出的燥音干扰功能，过滤噪声不影响扩声效果； 5、外部调试接口：满足网络接口以及RS485接口配置，提供调试界面截图；支持软硬件一键恢复出厂设置； 6、集成动态自适应噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量； 7、频率响应: 20Hz～16kHz； 8、具备反馈抑制（AFC）：声音增益提升幅度≥15dB； 9、处理啸叫抑制延迟能力：128ms，256ms; 10、输入阻抗: 10kΩ； 11、输出阻抗: 100R ； 12、降噪能力≥26dB；信噪比提升≥18dB； 13、无线输入降噪: ≤30dB； 14、增益调节范围 :-43dB～59dB； 15、失真（THD+N）: ≤0.06%，增益差：≤0.1dB； 16、信噪比（S/N）: ≥95dBA( 20Hz～16kHz，A计权)； 17、最大输入电平：6dBu； 18、最大输出电平：12dBu； 19、信号处理延时：≤7ms； 20、输入接口： 8×凤凰接口差分输入，4×凤凰接口线性输入； 21、输出接口： 4×凤凰接口单端输出，2×水晶头功放输出； 22、电源接口： 1×DC 24V圆孔插座； 23、网络接口： 1×RJ45，10Base-T/100Base-TX；控制接口： 1×RS485； 24、前面板支持音量按键调节，增益幅度可通过LED灯显示； 25、可选配控制面板，通过按键控制输出静音，触摸按键来调节输出音量，以及可通过按键调节降噪等级和啸叫抑制等级； 26、音频主机支持可视化管理模式。支持软件远程控制扩声设备开、关和实时监测运行状态；支持远程一键升级、调试；支持在远程监控软件上将教室扩声系统状态数字化显示及调试，实现整体系统的可视化运维管理； 27、▲内置 10/100M 网络音频模块,采用ARM+DSP 构架，能接收网络音频数据流，转成模拟信号到音箱播放，支持网络广播功能； 28、▲数字音频主机具有可视化环境声场检测软件，可依据国（际）相关声学标准检测出不同教室现场声学各类参数（包括不同频段混响时间、背景噪音、语言传输指数、C50等），以应对各类复杂教室声学环境； 29、可在线显示每路输入输出的音量； 30、支持调试辅助功能，可通过软件来测试实时频响，提供准确的参数调节指南； 31、具备交付验收功能，可通过软件来测试安装后的扩声增益、声场不均匀度； 32、支持男女声识别，并预留根据男女声的不同频响来自动配置对应参数的功能； |
| 13 | 教学音箱 | 2套 |  | 1、额定功率： 5W-80W； 2、灵敏度： 88dB； 3、频率响应： 80-20KHZ； 4、阻抗： 8Ω； 5、高音单元： 1×1“丝膜高音”； 6、低音单元： 4.5吋； 7、材质： 木箱； 8、无源/有源： 无源。 |
| 14 | 千兆交换机 | 1台 |  | 24口全千兆。 |
| 15 | 网络机柜 | 1台 |  | 1.规格： 600宽*1000深 *1000M)高 ； 2.外观：外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀； 3.颜色：黑色； 4.材料：前5M钢化玻璃.后冷扎钢板铁门； 5.设备安装架厚度为:1.8MM； 6.支撑架为:1.5MM； 7.其余为:1.2MM； 8.结构：19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果； 9.前门：采用高强度玻璃结构：让机柜内设备运行情况能及时清楚掌握； 10.散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风扇2个； 11.层板：每台机柜提供1个固定层板,每块层板可承重不少于100KG； 12.电源：机柜专用PDU电源.200V.10A 过载保护。 13.抗震：装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，机柜与机柜支架焊接式； 14.安装套件：每个机柜配置1套安装套件；50套安装螺丝. 15.承重：机柜最大静载荷应满足800KG； 16.生产标准：要求符合国际IEC297-2（国际19in）BSI5954、DINIn41494、41488、ANSI/EIARS-310-C、ETSI、EIA-310-D、GB/T3047-2-97。 17.环境与安全：要求满足工作环境：-5℃-55℃相对湿度：≤90%(30℃时) 大气压力:65kpa—110kpa使用材料环保无毒. 18.表层：IP23级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈加保护模处理，后进入高温喷粉，表层耐磨。 19.特点：前门为钢制嵌边式玻璃门：后门为钢质快速拆卸门板；两侧为钢质快速拆卸门板。 |
| 16 | 智慧教室媒体终端 | 1套 |  | - 视频输入输出接口：视频接口采用插卡式设计，内置4x2+1高清混插卡无缝切换矩阵，支持SDI/DVI/VGA/HDMI/HDBaseT信号，2路输出可做画面分割，画面拼接，任意画中画； 2、不少于4路弱继电器接口，可控制教室门禁电磁锁、讲台机柜电磁锁、门禁锁等开关； 3、★不少于5路可编程RS232控制端口，其中不少于4路双向RS-232控制端口，可接入对应功放,灯控，窗帘等设备，不少于1路RS-232，RS-422，RS-485全功能接口（须提供对应产品彩页佐证）； 4、不少于4路数字I/O端口，可以做强驱输出控制电脑开关，可信号检测与机柜联动监控报警，可控制电脑开关，可开关电子锁等； 5、不少于1路NET-GXH总线接口，可通过逻辑编程控制外接电源箱，用于控制电脑电源、投影机电源、功放电源，课室灯光等强电设备； 6、不少于两路弱电电源输出接口，1路5V,1路12V,用于给读卡器等小功率设备供电； 7、不少于2路音频输入接口，内置音频解码，支持总控室一键广播，自动切换到广播输出； 8、★主机内置不少于5口1000M交换机，通过软件可实现集中管理，可接IP摄像机并将IP视频流内部解码输出和录制存储，可与局域网内任意一台智慧教室终端音视频互通（须提供对应产品彩页佐证）； 9、不少于4路IR红外端口，支持38K载波的红外学习，38K的红外发射，对空调、一体机等红外控制设备实现管理。 10、不少于2路Type-A USB接口和1路Type-B USB接口，可通过usb口实现KVM功能，可在集控室远程切换操控所有教室电脑的鼠标键盘； 11、可扩展录播功能，能够录制主机视频采集口不少于9路的信号； 12、内存：1G DDR-RAM,4G FLASH； 13、为保证使用安全，主机需采用24V安全电源供电，强电继电器模块需与主机分离，主机不得有强电接入； 14、系统具备开启、关闭系统计算机功能，具备VGA信号和音频信号一键同步切换功能。 15、系统具备独立投影机开／关机按键，具有投影开关延时保护功能，投影机开机、关机同步联动电动屏幕升降功能。 |
| 17 | 可编程控制屏 | 1套 |  | 1、支持TFT真彩全视角LCD，尺寸不小于7.6英寸，1280*800解析度16:9宽屏清晰显示； 2、支持电容屏，透光率高达99.9%； 3、操作界面可由用户自定义，PNG、JPG等常用图像格式，图形界面支持文本、3D按钮、多态按钮、非规则按钮特效； 4、只需轻轻触摸屏幕就可以实现自由掌控； 5、支持画中画。 |
| 18 | 触屏界面编程软件 | 1套 |  | - 控制软件支持Android/IOS无线移动终端，采用APP应用程序方式。 2、软件可控制教室中灯光、空调、窗帘、电源、电教设备、录播等，能显示教室中环境数据。 3、按照用户需求定制控制软件，包括控制界面，一键上下课、设备控制、场景控制、录播控制等。 4、场景控制：一键切换至预设场景，进行组合控制，例如授课模式、观影模式、小组讨论模式、远程课堂互动模式等。 5、智能控制：环境参数达到一定阈值时，自动触发预设的设备控制功能。 |
| 19 | 电源控制器 | 2套 |  | 1、1路RS232通讯接口； 2、1路NET通信接口，可并联，最多并联两个电源控制器8路独立强电开关； 3、1路RJ45通讯接口，可以通过网络远程控制； 4、4路常开独立强电开关接口；每路负载容量：AC250V10A\DC30V10A; 5、内置ID CODE网络id旋钮，可根据id地址分别控制； 6、内置4路开关按钮，在中控故障时能独立控制电源开关； 7可对负载连接情况进行检测，远程监控负载开关情况。 |
| 20 | 电动窗帘电机 | 6套 |  | 功能：1.可通过PS232/485通迅接口实现电脑中控，2.中间限点功能可设置开合帘中间停止点，3.慢启慢合功能有效降低噪音，4.多台机联合控制功能，5.停电后具有手拉功能，6.遇阻停止功能，遇到阻力自动停止运行，7，轻触启动功能，有电情况下手拉窗帘电机自动开启，8行程记忆功能，行程点无须设定。轨道：30*30铝合金轨道，1.5mm厚，承重50kg以上。 |
| 21 | 窗 帘 | 1套 |  | 定制遮光窗帘一项，约40平方米定制。 |
| 22 | LED智能护眼教室灯 | 15套 |  | 1.灯具类型:采用一体式LED灯具; - 灯具尺寸:长≥1190mm,宽≥255mm; - 灯具寿命:使用寿命≥30000小时; - 额定功率:36W（±5%） - 灯具效能：灯具效能≥90lm/W - 外观工艺:外观平整、无凹陷和毛刺、焊缝无透光现象、表面均匀光洁、无流挂现象; - 色温:5000K（±200K); - 显示指数：Ra≥90,R9≥50； - 色度容差：SDCM≤5； - 蓝光危害：达到CQC3155-2016技术规范5.2要求的无危害类标准; - 频闪：达到CQC3155-2016技术规范5.7要求波动深度≤3.2%; - 灯具总光通输出：≥3200 lm - 眩光指数：UGR≤16;； - 工作面平均照度:≥300LX - 照度均匀度:≥0.7 - 照明功率密度:≤6w/m² |
| 23 | LED智能护眼黑板灯 | 3套 |  | 1、灯具类型:采用一体式LED灯具; 2、灯具尺寸:长≥1160mm,宽≥80mm; 3、灯具寿命:使用寿命≥30000小时; 4、额定功率:36W（±5%）; 5、灯具效能：灯具效能≥90lm/W 6、外观工艺:外观平整、无凹陷和毛刺、焊缝无透光现象、表面均匀光洁、无流挂现象; 7、色温:5000K（±200K);. 8、显示指数：Ra≥90,R9≥50； 9、色度容差：SDCM≤5； 10、蓝光危害：达到CQC3155-2016技术规范5.2要求的无危害类标准; 11、频闪：达到CQC3155-2016技术规范5.7要求波动深度≤3.2%; 12、灯具总光通输出：≥3200 lm； 13、眩光指数：UGR≤16;； 14、书写板平均照度:≥500LX 15、照度均匀度:≥0.8; |
| 24 | 空 调 | 2台 |  | 1、空调类型：立柜式空调； 2、冷暖类型：单冷型； 3、空调匹数：3P； 4、适用面积：32-50㎡； 5、变频/定频：定频； 6、能效比：3.08； 7、能效等级：3级能效； 8、制冷功率：2370W； 9、制冷量：7200W； 10、室内机噪音：36-42dB； 11、可控“超强”档，快速制冷 12、循环风量：1200m³/h 13、三年保修服务。 |
| 25 | 多媒体讲桌 | 1套 |  | 1、整体设计符合人机工程学 2、整体采用分体式结构，规格为长1200mm、宽700mm、高1000mm； 3、多媒体讲台整体采用1.0mm优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保学生安全，耐冲击性强，防盗性能优越。 4、颜色选用哑光灰白色，LOGO板及下体前门采用木纹色，表面经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性强，有效保护学生视力，美观耐用。 5、配置翻转式显示器保护盖，可容纳23寸以下的显示器，结构独特新颖。 6、键盘采用翻转式结构，节省空间，操作简单方便；键盘为标准键盘 7、桌面右侧为隐藏式抽屉，可放置视频展台，空间560*540*200mm，承载重量≥12kg。 8、键盘盒下方为中控，可放置260x160mm内的中央控制器，整体结构紧凑，空间设计合理。 9、所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线，安全可靠。 10、全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性 。 |
| 26 | 服务器 | 1套 |  | 1.结构:2U机架式 长度不低于650mm*宽428mm*高45mm 2.CPU类型:六核Intel Xeon E5 2620 V4处理器 3.处理器描述:六核Intel Xeon，12线程 4.支持CPU个数:支持2颗，标配1颗 5.CPU缓存:15MB L3 Cache, 85W 6.芯片组：芯片组 7.网络接口：1Gb以太网适配器； 8.内存类型：DIMM4 UDIMM RECC 9.内存大小：16GB，最大支持128G内存 10.内存插槽数：16个内存插槽 11.硬盘容量：4TB 12.硬盘类型：SATA3.5寸非热插拔企业级硬盘 13.电源：600W工业级电源 |
| 27 | 资源管理平台 | 1套 |  | 1.个人空间系统： 为了给每位学生创造个性化的学习环境，平台系统可在用户注册完毕后自动分配专属个人空间，个人空间内提供个人主页，课程管理，教师管理，统计信息等模块功能。个人主页内含我的网盘模块、我的问答模块以及个人资料管理模块，在我的网盘内包含个人上传资源、公共资源等。同时支持课件视频的上传、下载；在我的问答内可以显示个人在平台上的所有提问和所有回答。在个人资料管理模块内支持对个人信息的编辑修改，个人头像不仅支持上传本地图片，也支持通过摄像头进行拍摄。 2.在线编辑系统： (1)提供在线非编功能（非下载视频进行离线编辑，而是直接通过浏览器进行视频编辑）：平台可以实现对教学视频进行格式转换、视频截取、视频合并、字幕编辑、台标添加等非编操作。 (2)为了适应不同的观看需求，平台支持资源模式的在线编辑功能（非下载视频进行离线编辑，而是直接通过浏览器进行视频编辑），用户可以自定义选取三路视频进行简单的资源模式课件的编辑。 3.教研管理系统： (1)网络教研：平台支持网络教研功能，可随时组织教研人员对上课视频进行教研，教研组人员可随时登陆平台进行评论打分，支持自定义打分规则。 (2)教研互动的创建由用户提出申请，包括教研课件的上传、教学课件、教研组成员的设置以及针对性的评价方案的编写。最终由管理员负责审核发布。 (3)为了适应不同学校，不同学科的教研活动。可以预设多种不同的评估方案。 4.数据统计系统： 平台支持对每个课件点播次数的统计，直观呈现最近一次点播的时间以及IP地址。 5.权限管理系统： 提供统一身份管理、统一认证管理和统一用户权限管理。管理员统一对区域内的注册用户进行统一的注册与权限的分配管理。系统根据用户所属角色自动对应相应规则，即不同的用户有不同的访问权限，便于分组管理。 6.流媒体直播系统： (1)平台支持大规模网络直播，支持在直播过程中进行提问、评论打分、文字互动等功能并与直播画面在同一界面显示。采用标准的RTMP协议，用户无需额外安装任何插件，通过浏览器访问相应地址即可观看视频直播。 (2)在直播过程中观看者可以实时进行类似QQ模式的在线文字互动。同时可以针对不同的内容进行提问与评论。 7.流媒体点播系统： (1)根据用户角色显示不同课程资源列表，支持按照科目、班级、主讲人等条件进行视频筛选，支持按照课程名、教师等条件进行定向检索。 (2)点播课程直接关联对应的课件资源，无需安装任何插件。 (3)点播视频时即可直接展现教学行为分析数据。统计数据简单，直观，明了。 (4)多终端访问：支持windows、IOS、Android等跨平台访问，支持二维码扫描进行直播、点播功能。 (5)支持多种评论方式：文字点评、星级点评、文字实时互动交流、语音点评等。 8.后台管理系统： (1)一键置灰功能：当国家在特殊日子，如追悼日，纪念日时，可以配合国家和教育局的倡导，可以一键让资源平台页面变成灰色，支持将所有按键失效并后期可一键恢复。 (2)自动课表：平台可导入课表，可自动按照课表进行录制并自动上传。 (3)平台在个人主页部门具有个人问答模块，问答模块将此人的所有提问与所有回答进行呈现。 (4)为了有效防止不当言论，要求平台支持关键词管理功能，可手动设置替换的关键词以及替换内容。 (5)为了便于区域平台的融合共享，要求系统具有联校管理功能模块。 (6)强制播放功能：点播视频时可以插入设定视频片段，可以在观看时强制播放该段视频，便于学校统一播放和管理。 |
| 28 | 研讨式扇形桌 | 50套 |  | 宽*高：580*788㎜；直径：1600mm；内圆直径：440mm； 塑钢结构、多用途拼接桌；采用全新抗倍特板，防火耐热耐烟灼；防水防潮防霉，抗菌易清洁；耐磨耐刮花，防撞击；环保无害，无毒无味，安全卫生；稳定性强，不易变形；色彩丰富；采用优质压铸铝材料，压铸模一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性；采用优质钢型材材料，折弯成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性，可折叠存放，外形时尚采用ABS工程阻燃塑料链接件，脚轮具有高度可以定性，材料、工艺、整体安全性、表面理化性能、力学性能等要求必须符合相关国家标准。 |
| 29 | 研讨式椅子 | 50套 |  | 645*850*525mm，材质高密度海绵，棉布/网布，靠背绒网+1段式倾仰锁定黑色框架；三防布+定型棉+曲木板+可向上折回80°黑色底壳（带“扣手”槽）；固定扶手+PA面盖；双铝扣连接件+银色烤漆四脚架；50*15㎜黑色万向尼龙轮；折叠桌椅符合人体工程学设计，满足教师讲授、分组活动、个人学习三种模式，可迅速便捷地对教室布局进行转换，且能增强学生的舒适感、加深其相互间联系、提高其课堂参与度。 |
| 30 | 室内环境装修 | 1项 |  | - 0.8MM微孔乳白色铝扣板吊顶，规格为600*600，主龙骨选用C38轻钢龙骨，间距控制在1200mm范围内，角铝规格25*25mm，帕圆钢吊杆，吊筋间距控制在1200mm，墙四周用水泥钉固定25×25mm烤漆龙骨，水泥钉问距300mm，吊顶平面平整误差5mm 。 - 加松SPF白松条隔墙松木龙骨38*28，木龙骨基层应先做水平调整处理，表面应平整、光滑、无变形；木龙骨的排布尺寸要与吸音板相适应，间距在300—400mm，共排列三组；龙骨的安装与吸音板长度方向垂直。 - 上课区吸音墙体依据声学原理教室侧墙基层敷设木质龙骨、外敷槽孔吸音板，环保级别E-1级，墙面铺装9mm厚防火B1级聚酯纤维吸音棉；每平方米总重量要求不低于2000g/m2,耐磨等级要求不低于T级,消音率要求不低于13dB等；环保标准达到国家标准，颜色浅黄色。 - 木制地脚线。 - 品牌12mm复合木地板，仿古手抓纹。 - 封闭原有窗户4个。 - 对教室的灯，空调，摄像头，插座等设备进行电路改造，电线采用国标4平方。 - 录播教室装修事项的所有安装工程、线材、辅材及垃圾清运，并做好清理卫生。 |
| ▲二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲免费维护期 |  |  | 本表有特殊要求的按要求，无特殊要求的自交货、安装调试完毕，产品验收合格之日起免费维护期不少于五年，在规定的维护期内，凡产品质量事故和质量缺陷由中标人无偿维护。 |  |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 |  |  | 在使用过程中发生故障，1小时内响应，12小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过48小时修复。 |  |
| ▲交付使用期及交货地点 |  |  | 1、交付期：合同签订之日起30天内交付使用验收合格交付使用。 - 2、交付地点：柳州市内采购人指定地点。 |  |
| ▲付款条件 |  |  | 1、中标人在签订合同前5个工作日内向采购方支付中标价的5%履约保证金(小微企业免收履约保证金)，本项目无预付款，所有货物安装调试完毕，验收合格交付使用之日起，中标人在10个工作日内开具全额发票给采购人，采购人收到发票后15个工作日内支付同金额100%。 2、若中标人无法按采购人要求按质按量按时交货或服务不满足要求的，采购人有权没收全部履约保证金，并按相关规定追究中标人责任。履约保证金在所有货物验收合格并交付使用后自动转为质量保证金，中标人在承诺的质量保证期间能按售后服务承诺执行且货物无重大质量问题，采购人在质量保证期满后15个工作日内将该质量保证金全部退回（不计息）。 3、若小微企业中标，付款方式：无预付款，中标人交货安装、调试完毕产品无质量问题，双方验收合格之日起，中标人在10个工作日内开具全额发票给采购人，采购人收到发票后15个工作日内支付合同款的95%，余款满一年后无质量问题10个工作日内由一次性付清（不计利息）。 |  |
| ▲其他要求 |  |  | 1、投标人于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 2、投标产品的部件由投标人按厂家最佳配置提供，投标人应提供投标产品部件的名称、品牌、型号规格、产地和生产厂家等详细清单。 3、设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。 4、中标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 5、质保期内须提供免费上门服务及免费保修(含人工费、材料费、差旅费)，并提供维护。 6、总报价须包含技术设计、送货上门、设备材料采购运输、安装调试、单机及整机系统的联调联试、现场技术、使用培训、售后服务、验收检验及税金等所有费用。 |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）。 |  |
| 四、其它要求 |  |  |  |  |
| ▲其它要求 |  |  | ## 为保证供应商所投产品有售后与保障，供货时中标人必须提供核心产品原制造商针对本项目的供货明证书原件以及厂家售后服务承诺书原件（加盖原厂家公章），如不能提供，应按虚假应标处理，采购人将有权上报政府采购监督管理相关部门。 |  |

第三章  投标人须知及前附表

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：教学楼智慧教室建设项目 |
| 2 | 采购数量及单位：001分标：智慧黑板30套、吸音面板安装定制61套等；002分标：交互式一体机31套、光能黑板31套、4K录播一体机1套、嵌入式录播系统1套、高清云台摄像机（全景）5套、图像跟踪一体机1套、图像跟踪系统1套、跟踪半球3套、交互式一体机2套、光能黑板1套、拾音吊麦7套、智能音频扩声主机1套、专业音箱2套、千兆交换机1套、网络机柜1套、预监电视2套、导播电脑1套、导播控制台1套、中控室操作台1套、智慧教室媒体终端1套、触摸控制屏1套、触摸屏控制软件1套、电源控制器1套、智能网关1套、智能空调管理器2套、智能红外转发器1套、智能墙壁开关（单火线）2套、Zigbee转发器6套、光照变送器1套、温湿度二氧化碳采集器1套、PM2.5采集器1套、网络转485转接器1台、LED智能护眼教室灯20套、电动窗帘（管状电机）6套、窗帘定制、空调2台、Panda计算机终端1套、200万双目摄像机1台、平板电脑51台、多媒体讲桌1套、移动式充电车1台、智慧课堂主机1台、智慧课堂管理软件1套、智慧课堂教师助手软件1套、点直播与资源管理平台1套、研讨式扇形桌50套等。具体内容详见招标文件。 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3.本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向中标人收取。 |
| 4 | 投标保证金（人民币）：001分标：15000；002分标：17000。以转账、电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。投标人以转账或电汇形式交纳的必须将投标保证金从投标单位银行账户转出，并于投标文件递交截止时间前到达账户【开户名称：广西鑫顺项目管理有限责任公司，开户银行：柳州银行跃进路支行，银行账号：70201500000000002271】，否则视为无效保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。 |
| 5 | 踏勘：投标人可以对项目现场和其周围环境进行考察和检查，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各种资料；投标人自行承担现场考察的责任和风险、考察现场的所有费用。 |
| 6 | 演示时间及地点：无。 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当于获取招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 8 | 投标文件组成：开标一览表 2 份；投标文件正本 1 份；副本4份（其中资格文件正本1份，副本1份）；投标文件电子文档光盘 1 份。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：投标人应于2021年 月 日9时30分截标前将投标文件密封送交到柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅，逾期送达将予以拒收。 |
| 10 | 开标时间及地点：本次招标将于2021年 月 日9时30分在柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅开标，投标人可以派法定代表人或授权代表出席开标会议。 |
| 11 | 评标方法及评标标准：综合评分法 |
| 12 | 本项目采购预算价（人民币）：001分标：1397150.00元；002分标：1602000.00元。 |
| 13 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于在财政部门指定的政府采购信息发布媒体。 |
| 14 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，招标采购单位在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。甲方以电汇或转帐方式退还投标保证金。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起30日内 |
| 16 | 采购资金来源：预算资金 |
| 17 | 付款方式：国库集中支付 |
| 18 | 投标文件有效期：60天 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购代理机构。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于柳州铁道职业技术学院教学楼智慧教室建设项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的柳州铁道职业技术学院及广西鑫顺项目管理有限责任公司。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）和有效身份证件。

- （五）现场踏勘及投标费用

1、投标人可以对项目现场和其周围环境进行考察和检查，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各种资料；投标人自行承担现场考察的责任和风险、考察现场的所有费用。

2、投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合投标

(七)转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

- ▲2.提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列确定一个投标人获得中标人推荐资格；

▲3．非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

- ▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施负责人必须为本投标人员工（或必须为本投标人或控股公司正式员工）。

- ▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 7.投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家或开标后参加投标的供应商不足三家的，将依据中华人民共和国财政部第18号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条规定处理。

- 8.在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，将依据中华人民共和国财政部第18号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条规定处理。

- 9.中小微型企业参加投标的，按财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）文件规定执行。

- （九）质疑和投诉

- 1.质疑

- 1.1供应商认为招标文件、评审过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 接收质疑函的方式：书面形式递交；联系部门：广西鑫顺项目管理有限责任公司；联系电话：0772-3858837；联系人：宋艳鸿；联系地址：广西柳州市潭中中路6号1单元4栋2楼。

- 1.2代理机构应当依照有关法律的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 1.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 1.3.2质疑项目的名称、编号；

- 1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 1.3.4事实依据；

- 1.3.5必要的法律依据；

- 1.3.6提出质疑的日期；

- 1.3.7供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 如不按上述规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。

- 2.投诉

- 2.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。

- 2.2财政部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于获取招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务文件、技术文件、投标报价文件组成。资格文件单独装订成册（一正本一副本），其余部分可装订成一册。

1.资格文件：

▲（1）投标声明书 (格式见附件)；

▲（2）投标人有效的营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

（3）本项目采购公告发出之日起至响应文件递交截止时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）两个网站查询相关供应商主体信用记录，同时提交两个网站查询结果截图（查询结果两个网页各一份打印件）；

▲（4）投标人2020年最近一季度任意一个月的依法缴纳税收证明复印件；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（加盖单位公章）；

▲（5）投标人2020年最近一季度任意一个月的依法缴纳社保证明复印件无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（加盖单位公章）；

▲（6）投标人财务状况报告。投标人2018或2019年任一年度的经过第三方审计财务报告复印件或投标人最近三个月其中任意一个月的财务报表复印件或投标人基本开户银行出具的资信证明或根据财库[2012]124号中规定的财政部门认可的政府采购专业担保机构出具投标担保函；或其它证明材料复印件（加盖单位公章）；

2.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（4）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（5）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

▲（7）开标一览表（单独封装，格式见第六章）；

2.资信及商务文件：

▲（1）投标保证金缴纳证明复印件（可单独提交）。

▲（2）法定代表人身份证明书（加盖单位公章）；

▲（3）法定代表人完整有效的身份证复印件（加盖单位公章）；

▲（4）法人授权委托书和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时提供，加盖单位公章）；

▲（5）商务响应表（格式见附件）。

（6）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）。

（7）投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（1）节能环保等方面的资质证书；

（2）投标产品生产厂家近三年的信誉、荣誉证书；

（3）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（4）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（5）投标人基本情况表。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标、实施方案。

（2）产品出厂标准、质量检测报告。

▲（3）技术响应表。

（4）技术培训、售后服务的内容和措施。

（5）项目实施人员一览表。

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施。

（8）投标人需要说明的其他文件和说明。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标人须就第二章《招标项目采购需求》中的货物和服务内容作唯一完整报价。

4.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：以转账、电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。投标人以转账或电汇形式交纳的必须将投标保证金从投标单位银行账户转出。

办理投标保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明招标项目名称及采购编号，以免耽误投标。

投标人应充分考虑保证金到达指定专户时间，如开标当日广西鑫顺项目管理有限责任公司财务部提供的银行到账凭证无投标人保证金到账记录，其投标将被拒绝。

本招标不接受现金以及以个人名义交纳的投标保证金。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4. 中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同书，同时按照《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》桂财采【2016】7号文件的规定，在2个工作日内向采购代理机构提供一份合同书原件备案，如超期中标人应提供说明材料。中标人的投标保证金将在合同签订后5个工作日退还。

5.投标人的保证金将退回至投标人单位账户。

6.保证金不计息。

7.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署、份数和盖章

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由投标人负责。

2.投标人应按投标文件正本壹份，副本肆份分别编制并单独编制，并尽量装订成册（其中资格文件正本壹份，副本壹份，单独装订成册），投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。副本可为正本的复印件。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本须用A4纸打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定提供原件以外的均可提供复印件。副本可为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定签名、盖章位置由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，否则投标无效。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的密封、递交、修改和撤回

1.投标人将开标一览表二份，单独封装。投标文件[资格部分（单独编制，并单独装订成册，正本一份，副本一份）]正本一份，副本四份，投标文件电子光盘一份装在投标文件袋中（投标文件袋样式由采购代理机构提供或参考该样式制作），并在封贴处密封签章（加盖单位公章或法定代表人签名或其委托代理人签名均可）。投标文件的外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、采购编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，逾期送达或者未按招标文件要求密封或标记的投标文件采购代理机构应当拒收，采购代理机构收到投标文件后，应当签收保存，并向投标人出具签收回执，任何单位和个人不得在开标前开启投标文件，未按上述要求递交文件的，由此造成的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

- （八）投标无效的情形

1、实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1.1有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同的投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同的投标人的投标文件相互混装；

（6）不同的投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

1.2在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

（3）投标文件无法定代表人签字或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写实质性要求项目不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件或不符合法律、法规要求或投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件第三章中标注“▲”的条款发生实质性偏离的。

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达两项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家，应予废标。

（二） 开标程序

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人，共 5人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，要求投标

人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员

会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，采购代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

- 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。根据桂财采【2016】37号文件要求，在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则进行处理。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

- （3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

中标服务费

（1）中标服务收费参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定（货物招标类）向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。

- 第四章  评标办法及评分标准

001分标综合评分法

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的专家、采购单位代表共五人构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉、业绩、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

(四) 根据财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）第五条及《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发2020 年广西优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂政办发〔2020〕59 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审。

即对投标人投标总价中的小型和微型企业产品的价格给予10﹪的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分。（投标人提供所投产品企业的《中小企业声明函》，否则不予价格扣除）

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标产品提供企业按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）认定为残疾人福利性单位的，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(五)未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

(六)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

- 1、价格分………………………………………………………………………………………………40分

（1）以进入评标的最低的评标价为40分；

- （2）价格分计算公式：

- 某投标人价格得分 ＝  ×40分

2、技术分…………………………………………………………………………………………39分

（1）设备性能分（满分27分）

由评委在打分前根据各投标人所提供的投标产品的技术参数及技术指标等方面进行打分（其中《货物需求表》中带“★”内容为本项目的重要技术指标、功能项）：

1）基本分（满分4分）：投标产品的技术参数及技术指标完全符合招标文件要求，无偏离的得4分，否则不得分；

2）性能分（满分20分）：投标产品的技术参数及技术指标完全符合招标文件要求，且《货物需求表》中带“★”内容具有检测资质的机构所出具的检测报告等材料进行证明的得20分，每有一项不能提供材料进行证明的的扣2分，扣完为止，不计负分（提供证明材料复印件并加盖投标单位公章，并在投标文件中逐点应答出证明材料具体位置，采购人保留核实证明材料真实性的权力，不提供或未按照要求提供的视为负偏离）。

3）为避免后期知识产权纠纷，所投智慧教学软件、移动教学软件、集中控制软件与所投智能黑板产品厂家同一品牌并取得计算机软件著作权的，每有一个得1分，最多得3分，不提供不得分。（提供复印件加盖原厂公章）。

（2）项目实施方案分（满分12分）

由评委根据各投标人提供的项目实施方案中配送、安装、调试方案的合理性、可行性、兼容性和项目实施人员情况等方面进行比较后综合评定，各评委自行独立打分。

一般（4分）：投标人对本项目总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标、设备选型说明（质量、性能、价格等方面进行比较和选择的理由及过程）简单；项目实施方案进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等描述简单，整体方案一般；

良好（8分）：投标人对本项目总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标、设备选型说明（质量、性能、价格等方面进行比较和选择的理由及过程）详细且符合本次采购需求；项目实施方案进度安排合理较好，且有相关保障措施；对各项关键工作安排较合理；项目管理方案比较完整，组织机构比较合理，人员有保障，分工与职责比较明确，拟投入实施人员不少于5人（须提供本单位2020年5月以来连续三个月为其缴纳社保的证明复印件），整体方案良好；

优秀（12分）：投标人对本项目总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标、设备选型说明（质量、性能、价格等方面进行比较和选择的理由及过程）详尽，条理清晰、明确且符合本次采购需求；项目实施方案进度安排合理，且相关保障措施到位；对各项关键工作安排合理；项目管理方案完整，组织机构合理，人员有保障，分工与职责明确；拟投入实施安装人员不少于10人（须提供本单位2020年5月以来连续三个月为其缴纳社保的证明复印件），整体方案优秀。

3、信誉分………………………………………………………………………………………………6分

（1）投标人或核心产品生产厂家取得有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（满分2分）（评标时以有效证明材料复印件加盖投标人公章为准或自然人加盖手指指印为准，否则不予加分）。

（2）投标核心产品智慧黑板厂家通过ISOIEC27001信息安全管理体系认证的，得2分。（提供复印件加盖原厂公章），智慧黑板互动黑板系统（非某一部件）具有高新技术产品证书的，得2分。

4、业绩分……………………………………………………………………………………………2分

投标人自2018年1月1日以来的同类项目业绩（提供同类项目实施情况一览表、合同复印件），提供合同复印件加盖公章，截标前提供合同原件查验,否则不予认可，每个得1分。

5、售后服务分………………………………………………………………………………………9分

（1）售后服务承诺分（满分9分）

由评委在打分前根据各投标人提供的售后服务书内容的完整性、可行性、质保期、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、质保期维护方案、其他优惠措施等方面进行比较后综合评定，各评委自行独立打分。

一般（3分）：售后服务质量保障方案简单，服务方案论述基本准确，对故障处理流程、维护保障流程、服务响应体系、技术培训技术等有所描述，整体方案简单一般；

良好（6分）：售后服务质量保障方案较为合理、可行，服务方案论述较准确，对故障处理流程、维护保障流程、服务响应体系、技术培训技术等描述较详细，可提供本地化服务，在广西柳州市区内设立服务机构或分支机构（提供营业执照、房屋租赁合同或不动产登记等证明材料复印件或承诺书原件），具备至少2名维护服务人员针对本项目提供服务（须提供本单位2020年5月以来连续三个月为其缴纳社保的证明复印件），整体方案良好；

优秀（9分）：售后服务质量保障方案全面、详细，服务方案论述准确，售后服务方案有明确故障恢复的时限承诺，免费保修期限，免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，提供每年的巡检服务（注明时间），出具详细巡检报告，可提供本地化服务，在广西柳州市区内设立服务机构或分支机构（提供营业执照、房屋租赁合同或不动产登记等证明材料复印件或承诺书原件），为能确保售后服务的有效执行，就本项目组建经验丰富的服务团队，且针对本项目投入的本地化售后运维团队人员不少于5人（须提供本单位2020年5月以来连续三个月为其缴纳社保的证明复印件），整体方案优秀。

6、政策功能分………………………………………………………………………………………4分

（1）节能产品分（满分1分）

投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。

（2）环保标志产品分（满分1分）

投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。

（3）投标产品80%以上为广西工业产品的得2分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4+ 5 + 6

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人,其余以此类推。

002分标综合评分法

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的专家、采购单位代表共五人构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉、业绩、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

(四) 根据财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）第五条及《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发2020 年广西优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂政办发〔2020〕59 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审。

即对投标人投标总价中的小型和微型企业产品的价格给予10﹪的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分。（投标人提供所投产品企业的《中小企业声明函》，否则不予价格扣除）

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标产品提供企业按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）认定为残疾人福利性单位的，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(五)未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

(六)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

- 1、价格分………………………………………………………………………………………………40分

（1）以进入评标的最低的评标价为40分；

- （2）价格分计算公式：

- 某投标人价格得分 ＝  ×40分

2、技术分…………………………………………………………………………………………36分

（1）设备性能分（满分15分）

基本响应招标文件要求，得5分。

完全符合或略优于招标文件要求，主要技术参数及配置较详细，货物主要技术参数、性能指标、必要功能具有5-8项（指对关键性技术参数性能有显著提升）正偏离，得10分。

完全符合招标文件要求，技术参数及配置详细，货物主要技术参数、性能指标、必要功能明显高于招标文件要求10项以上（指对关键性技术参数性能有显著提升），且优于其他投标人投标产品，应提供足以证明的技术支持资料，得15分。

（2）项目实施方案分（满分21分）

一档（7分）：对本项目总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标、升级改造及设备选型说明（质量、性能等方面进行比较和选择的理由及过程），项目实施人员配备等符合项目需求，具可操作性。

二档（14分）：对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标、升级改造及设备选型说明（质量、性能等方面进行比较和选择的理由及过程），项目实施人员配备等详尽，条理清晰、明确，符合项目需求，具可操作性。

三档（21分）：对本项目系统总体要求的理解，包括：功能说明、性能指标、升级改造及设备选型说明（质量、性能等方面进行比较和选择的理由及过程），项目实施人员配备等详尽，进度安排合理，有完善的项目解决方案，对本项目的风险预见、风险应对措施完备，条理清晰、明确，符合项目需求，具可操作性。提出具有建设性的方案优化建议。

3、信誉分……………………………………………………………………………………………4分

（1）所投产品光能黑板厂商拥有知识产权管理体系认证证书得1分，不满足不得分。

（2）所投产品光能黑板产品通过电磁辐射试验，磁感应强度＜0.1μT，并提供检测报告的得1分，不满足不得分。

（3）所投互动录播一体机的生产厂家应具有商品售后服务评价认证（五星级）,证书覆盖范围应包含录播设备、录播系统软件、摄像机、智慧黑板的售后服务（提供复印件加盖厂家公章），满足加1分，不满足不得分。

（4）投标人或投标核心产品生产厂商近三年获得过国家级科技进步奖或国家级技术发明奖，并提供相关证明复印件加盖单位公章的，得1分，不满足不得分。

4、业绩分……………………………………………………………………………………………4分

投标人自2018年1月1日以来的同类项目业绩（提供同类项目实施情况一览表、合同复印件），提供合同复印件加盖公章，截标前提供合同原件查验,否则不予认可，每个得2分。

5、售后服务分………………………………………………………………………………………12分

一档（4分）：售后服务承诺书内容的完整性、可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等方面一般；

二档（8分）：售后服务承诺书内容的完整性、可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等方面良好。

三档（12分）：售后服务承诺书内容的完整性、可行性、免费保修期限、到达故障现场时间（提供证明材料，证明能在承诺时间内到达）、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等方面优秀。

6、政策功能分………………………………………………………………………………………4分

（1）节能产品分（满分1分）

投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。

（2）环保标志产品分（满分1分）

投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。

（3）投标产品80%以上为广西工业产品的得2分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。

（三）总得分=1 + 2 + 3 + 4+ 5 + 6

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人,其余以此类推。

第五章  合同主要条款格式

柳州市政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 表 编 号

供 应 商（乙方）

项目名称及编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） - ①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计：（大写）人民币 （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物完整的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物在交付甲方之前所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵，也没有其他未决诉讼。

第四条　货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前应对货物进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求及招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式要求进行包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.乙方提供的货物每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内随货交付。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。货物在交付甲方前发生的风险均由乙方承担。

4.货物的运输方式：  乙方自负并承担相应费用  。

5.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：       无       。

第五条　交付和安装

1.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。交货时间：，交货地点： 柳州市内甲方指定地点 。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接收。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随附资料、工具和备品、备件等一并交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.乙方负责货物的卸货、搬运及安装，按照甲方要求将货物搬运至指定地点并负责安装、组合成套。甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

第六条  调试和验收

1.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装完毕并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合招投标文件及本合同规定的技术要求，甲方才做最终验收。

2.甲方对乙方提交的货物依据招标文件及本合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、数量、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在项目整体交货、安装、调试完毕后七个工作日内进行验收。

3.对技术复杂的货物，甲方可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4. 交货验收时，甲方根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由甲方及乙方双方共同进行验收，甲方可委托国家认可的质量检验机构开展采购项目履约验收工作，并对室内空气中甲醛等有害气体含量进行检测，验收及检测费用由乙方负责。

5. 对不符合国家室内空气质量标准的，甲方有权要求乙方对不合格的室内空气质量进行治理和整改直至达到国家室内空气质量标准，整改费用由乙方负责；对不符合要求的产品，甲方有权拒绝接受，对此产生的一切后果，均由乙方承担；由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。

6.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

7.甲方委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准，验收费用由乙方承担。在验收过程中发现乙方有违约行为，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

8.验收合格后，由甲、乙双方签署货物验收单并加盖双方公章，甲、乙双方各执一份。

9.乙方对验收结果有异议的，须在验收后五个工作日内以书面形式向甲方提出，甲方应自收到乙方书面异议后 5 个工作日内及时予以复核并书面回复最终验收结果。

第七条　培训

1.乙方负责甲方有关人员的培训，保证甲方有关人员能熟练、独立掌握货物的基本操作技能及运行原理。培训时间、地点：  甲方指定   。

第八条  质保责任及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲、乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后小时内响应，接通知后小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过小时修复，未能修复的直接更换，保证甲方正常使用。若乙方未能及时修复或更换，甲方有权自行处理或委托第三方处理，所发生的费用由乙方负责（在质保金中扣除）。

3.货物免费保修期：       。在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，同时须按照要求对货物进行日常的维护以保证货物能正常使用、延长使用寿命并承担一切费用。

4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过保修期的货物，乙方负责终生维修，维修时只收部件成本费。

5.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项详见合同附件。

6．售后服务、保修时间从项目整体验收合格之日起计算。

第九条　付款方式

1.资金性质：财政性资金。

2.付款方式：

2.1中标人在签订合同前5个工作日内向采购方支付中标价的5%履约保证金(小微企业免收履约保证金)，本项目无预付款，所有货物安装调试完毕，验收合格交付使用之日起，中标人在10个工作日内开具全额发票给采购人，采购人收到发票后15个工作日内支付同金额100%。

2.2若中标人无法按采购人要求按质按量按时交货或服务不满足要求的，采购人有权没收全部履约保证金，并按相关规定追究中标人责任。履约保证金在所有货物验收合格并交付使用后自动转为质量保证金，中标人在承诺的质量保证期间能按售后服务承诺执行且货物无重大质量问题，采购人在质量保证期满后15个工作日内将该质量保证金全部退回（不计息）。

2.3若小微企业中标，付款方式：无预付款，中标人交货安装、调试完毕产品无质量问题，双方验收合格之日起，中标人在10个工作日内开具全额发票给采购人，采购人收到发票后15个工作日内支付合同款的95%，余款满一年后无质量问题十个工作日内由一次性付清（不计利息）。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条　联系和沟通

甲、乙双方须指定负责人代表己方与对方就本合同项下的合作项目的具体工作进行沟通、协调、对接和实施，负责代表本方具体履行本合同项下的各项义务。

甲方指定负责人：           ，联系方式：             。

乙方指定负责人：           ，联系方式：             。

任何一方指定负责人或其联系方式有变动时，变动方应于变动前二日内提前书面通知对方，在对方未收到书面通知前视为没有变更，变动方自行承担由此导致的法律责任及后果。

第十二条 合同的变更、解除和终止

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲、乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。甲、乙双方对合同的修改变更必须符合相关法律的规定，在法律允许的范畴之内进行修改。

3.在合同履行期间，任何一方因其单方原因提出解除本合同应征得对方同意，经双方协商一致并报相关部门审批通过后方能解除。

4.任何一方违反本合同的约定，经守约方书面函告两次，在函告规定的期限内仍不整改或整改后仍不符合本合同的约定的，守约方有权单方解除本合同，解除合同的通知送达违约方即生效，因此造成的一切经济损失及法律后果均由违约方承担。

5.出现下列事由之一的，本协议终止：

（1）本协议约定的质保期限届满；

（2）发生本协议约定的自然事实，使协议失去继续履行的条件或确无履行的必要；

（3）由于非自然的原因，包括破产、清盘、国家政策变更等，一方的法人资格消灭，协议自然终止。

6.本协议的终止或解除不影响本协议保密条款、终身维修条款及争议解决条款的效力。

第十三条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，发生不可抗力方应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。遭受不可抗力的一方视不可抗力的程度相应减轻或免除其违约和赔偿责任，但其须采取积极措施防止损失扩大，否则不得免责。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上或出现政府政策因素、上级行政管理部门决策变更等情形，甲、乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，若双方协商一致解除或终止合同的，互不承担违约或赔偿责任。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在甲方要求的期限内立即更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.货物验收不通过的，甲方有权拒收货物，并按本合同第十四条第5项的约定追究乙方逾期交货的违约责任。

3.乙方提供的货物及服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉处理并承担全部责任。

4.因包装、运输、装卸、安装等引起的货物损坏，按质量不合格处理。

5.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过合同合计金额5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

6.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金，并且甲方有权不予退还乙方履约保证金。

7.乙方合同期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方承担全部责任，费用从质量保证金中扣除，不足由乙方及时另补。

8.双方的其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿守约方的经济损失。

第十五条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  送达条款

1．甲、乙双方在本协议中注明的通讯地址/联系电话/电子邮箱为双方往来信函等文件送达地址/联系电话/电子邮箱；若一方变更地址/联系电话/电子邮箱，应当自变更之日起三日内以书面形式通知对方，否则视为没有变更，该方自行承担由此导致的法律责任和法律后果。

2．一方可以当面送交、快递、传真、短信、电子邮件等方式向对方送达文件，对方应当予以签收当面送交、快递送达的文件；若对方不予以签收，以传真、快递方式送达的，自传真发出之日起、信件交邮局或交快递公司之日起三日届满即视为已送达。以电子邮件方式、短信发出的，电子邮件到达对方邮箱之日、短信送达对方手机之日视为已送达。

3.对于因本协议争议引起的纠纷，甲、乙双方确认司法机关可以通过以下任何一种或多种方式送达诉讼法律文书，送达时间以上述送达方式中最先送达的为准；双方共同确认：上述送达方式适用于各个司法阶段，包括但不限于一审、二审、再审、执行以及督促程序。同时双方保证送达地址准确、有效，如果提供的地址不确切，或者不及时告知变更后的地址，使法律文书无法送达或未及时送达，自行承担由此可能产生的法律后果。

第十七条  合同生效、期限、转让及其它

1.本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效，合同期限至本合同约定的质保期限届满之日止终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文、本合同签订依据执行。

4.本合同所列的附件及需求说明书、系统设计书、检测标准等文件，经甲、乙双方签字后为本合同的组成部分。其它任何口头或未包含在本合同内的，或未依据本合同制定的书面文件，均不对双方发生拘束力。

5.本合同一式柒份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各壹份，甲方肆份，乙方壹份（可根据需要另增加）。

6.本合同自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

第十八条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 详见投标文件附件。 |  |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 详见投标文件附件。 |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 详见投标文件附件。 |  |
| 4、其他具体事项： 详见投标文件附件。 |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：　　）的约定，我单位对（项目名称）　　　　政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）　　　　提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | (按招标采购文件、投标投标文件及验收方案等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

- 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

1.投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

采购编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件（或报价文件、资信及商务文件、技术文件）

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

1. 资格文件目录

▲（1）投标声明书 (格式见附件)；

▲（2）投标人有效的营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

（3）本项目采购公告发出之日起至响应文件递交截止时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）两个网站查询相关供应商主体信用记录，同时提交两个网站查询结果截图（查询结果两个网页各一份打印件）；

▲（4）投标人2020年最近一季度任意一个月的依法缴纳税收证明复印件；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（加盖单位公章）；

▲（5）投标人2020年最近一季度任意一个月的依法缴纳社保证明复印件无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（加盖单位公章）；

▲（6）投标人财务状况报告。投标人2018或2019年任一年度的经过第三方审计财务报告复印件或投标人最近三个月其中任意一个月的财务报表复印件或投标人基本开户银行出具的资信证明或根据财库[2012]124号中规定的财政部门认可的政府采购专业担保机构出具投标担保函；或其它证明材料复印件（加盖单位公章）；

2.投标报价文件目录

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（4）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

（5）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

▲（7）开标一览表（单独封装，格式见第六章）；

3.资信/商务文件目录

▲（1）投标保证金缴纳证明复印件（可单独提交）。

▲（2）法定代表人身份证明书（加盖单位公章）；

▲（3）法定代表人完整有效的身份证复印件（加盖单位公章）；

▲（4）法人授权委托书和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时提供，加盖单位公章）；

▲（5）商务响应表（格式见附件）。

（6）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）。

（7）投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

投标人认为必要提供的资信证明材料：

（1）节能环保等方面的资质证书；

（2）投标产品生产厂家近三年的信誉、荣誉证书；

（3）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（4）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（5）投标人基本情况表。

资格文件

1.投标声明书格式：

投标声明书

致：柳州铁道职业技术学院、广西鑫顺项目管理有限责任公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                          。

我       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的        项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称、规格型号如我方投标文件中投标报价表所列。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

（如没有则填写“无”）

5. 我方及由本人担任法定代表人（负责人或自然人）的其他机构参加政府采购活动前，在经营活动中重大违法记录有：

（如没有则填写“无重大违法记录”）

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

日期：    年    月    日

▲（2）投标人有效的营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

（3）本项目采购公告发出之日起至响应文件递交截止时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）两个网站查询相关供应商主体信用记录，同时提交两个网站查询结果截图（查询结果两个网页各一份打印件）；

▲（4）投标人2020年最近一季度任意一个月的依法缴纳税收证明复印件；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（加盖单位公章）；

▲（5）投标人2020年最近一季度任意一个月的依法缴纳社保证明复印件无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（加盖单位公章）；

▲（6）投标人财务状况报告。投标人2018或2019年任一年度的经过第三方审计财务报告复印件或投标人最近三个月其中任意一个月的财务报表复印件或投标人基本开户银行出具的资信证明或根据财库[2012]124号中规定的财政部门认可的政府采购专业担保机构出具投标担保函；或其它证明材料复印件（加盖单位公章）；

报价文件

1.投标函格式：

投 标 函

致：柳州铁道职业技术学院、广西鑫顺项目管理有限责任公司（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（采购编号：             ），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人                          （投标人名称）提交资格文件正本壹份、副本壹份；报价文件、资信/商务文件、技术文件、正本壹份、副本肆份投标文件电子文档壹份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 60 日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：

电话：               传真：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表签字：                     日期：      年    月   日

2.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计：（大写）人民币 （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签名：

投标人公章：

日期：    年    月    日

3.中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年    月    日

备注：如果投标产品中有小型或微型企业的产品，应在投标报价明细表中注明生产企业名称，并在投标文件提供该企业的《中小企业声明函》否则不认可该产品为小型或微型企业的产品。

4.监狱企业的证明文件

5.残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：    年    月    日

广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

6.开标一览表信封封面格式（可以手写，密封，单独封装）：

招标编号：

投标人名称：

开标一览表

7.开标一览表

开标一览表

采购编号：

投标人名称：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价（元） | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投

标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。合计金额=货物+专用耗材。

4、此表请单独装信封，信封封面请注明招标编号、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表签字：

投标人名称公章：                                                       日期：    年   月   日

资信/商务文件

1、投标保证金缴纳证明复印件（复印件，也可在开标会现场提交原件，格式略）

### 2、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（背面）

法定代表人签名：

3.法定代表人授权委托书格式（委托代理时提供）：

法定代表人授权委托书

致：         （招标采购单位名称）：

我          （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名：                            法定代表人身份证号码：

被授权人签名：                              被授权人身份证号码：

所在部门职务：                              职务：

投标人公章：

年    月    日

被授权人第二代身份证复印件 （双面复印，加盖公章）

4．商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 |  |  |  |
| 交付使用期及交货地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 原厂商授权 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                               　日期：    年    月    日

5.投标人的同类成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：

日期：    年    月    日

6.投标人的信誉、荣誉证书或文件复印件

7.投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件复印件

8.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

9. 节能产品证明文件、环保产品证明文件

10.投标人情况介绍

投标人基本情况表(格式)

一、2020年销售（营业）收入          元；

二、企业在职员工          人；

三、我公司具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

四、参加政府采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

致：广西鑫顺项目管理有限责任公司

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表签字：

投标人公章：

日期：      年    月   日

12.距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

授权代表签字：

投标人公章：                               　日期：    年    月    日

技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标、实施方案。

（2）质量检测报告。

（3）技术响应表。

（4）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施。

（5）项目实施人员一览表。

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠。

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施。

（8）投标人需要说明的其他文件和说明。

1、对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标、实施方案；

2、质量检测报告；

3.技术响应表格式：

| - 项号 | - 货物名称 |  | - 招标文件要求 | - 投标文件响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - …… |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

4.技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

5.项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人公章：                         日  期：

6.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

授权代表签名：

投标人公章：                        日 期：

7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

8.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）