项目名称：钦州新闻传媒中心电视标清转高清二期

项目编号：QZZC2020-G1-10042-GXDY

采购单位：钦州新闻传媒中心

采购代理机构：广西德元工程项目管理有限责任公司

2020年09月

广西德元工程项目管理有限责任公司关于钦州新闻传媒中心电视标清转高清二期（QZZC2020-G1-10042-GXDY）公开招标公告

项目概况：钦州新闻传媒中心电视标清转高清二期招标项目的潜在投标人应在广西钦州市钦廉街银信开发区C9座3楼广西德元工程项目管理有限责任公司获取招标文件，并于2020年 10 月14日    9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：钦州新闻传媒中心电视标清转高清二期

2.项目编号：QZZC2020-G1-10042-GXDY

3.采购计划备案文号：QZZC2020-G1-00433-001

4.预算金额：贰佰肆拾万元整（￥2400000.00）

5.最高限价：贰佰肆拾万元整（￥2400000.00）

6.采购需求：钦州新闻传媒中心电视标清转高清二期采购，其中包含高清无压缩视频服务器（主备、二备）3台、视频服务器系统备份盘3个、视频服务器素材备份盘6个、SDI/IP双向处理网关3台、数据库服务器2台等设备，用于钦州新闻传媒中心（钦州市广播电视台）标清转高清播出集成系统升级改造，具体内容详见招标文件。

7.合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日内向采购人供货完毕，供货完成之日起30个日历日内完成设备安装、调试和测试。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；

2.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；【被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询相关供应商主体信用记录。】

3.对在“中国裁判文书”网站（http://wenshu.court.gov.cn/）渠道列入行贿、犯罪记录名单的，不得参与采购活动；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

三、获取招标文件

1.发售时间：2020年 9 月 22 日至2020年 9 月 28 日止 (每天上午8：00～12：00，下午15：00～18：00)。（双休日、法定节假日不办理业务）。

2.发售地点:广西钦州市钦廉街银信开发区C9座3楼广西德元工程项目管理有限责任公司钦州分公司行政办公室。

3.招标文件售价：每本招标文件250元，招标文件售后不退。

4.如需现场方式购买招标文件时，法定代表人（负责人）或委托代理人须现场提供以下有效的资料：投标单位有效的三证合一的营业执照副本复印件、有效的法定代表人（负责人）授权委托书原件及委托代理人身份证正反面复印件，上述所有资料必须加盖投标单位公章，并出示办理人员身份证原件核查，资料合格且有效方可购买招标文件。

5.如需非现场方式购买招标文件时，须提供以下有效的扫描件资料：投标单位有效的三证合一的营业执照副本复印件、有效的法定代表人（负责人）授权委托书原件及委托代理人身份证正反面复印件，上述所有资料必须加盖投标单位公章后扫描，发送至170066621@qq.com邮箱，并联系工作人员交纳招标文件工本费（手机：13607772575微信同号），资料合格且有效方可购买招标文件，邮寄另缴纳50元邮费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件开始接收时间：2020年 10 月 14 日上午09时00分；

2.投标文件提交截止时间：2020年 10 月 14 日上午09时30分；

3.开标日期：2020年 10月14 日上午09时30分；

4.地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼），逾期送达或未密封将予以拒收。

5.递交投标文件须同时提交的材料：1.投标单位有效的营业执照副本复印件；2.法人（负责人）授权委托书原件（如有委托）；3.法定代表人(负责人）身份证原件或被委托人身份证原件；4.银行转账单或保函复印件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）等。

2.为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取竞争性谈判文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190

3.公告发布媒体：中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/、广西壮族自治区政府采购网http://zfcg.gxzf.gov.cn/home.html、钦州市公共资源交易中心网www.ggzyjy.qinzhou.gov.cn。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人名称：钦州新闻传媒中心

地址：钦州市丽桥街18号

联系人及电话：邓工，0777-2859582

2.采购代理机构名称：广西德元工程项目管理有限责任公司

地址：广西钦州市钦廉街银信开发区C9座3楼

联系人及电话：潘光娟、章书悦，0777-2361182、0777-2361186

3.监督部门：钦州市政府采购监督管理科

地址：钦州市钦北区银河街125号

联系电话：0777-2895258

广西德元工程项目管理有限责任公司                                                           2020年9月22日

目     录

第一章  投标人须知及前附表	6

投标人须知前附表	7

一  总  则	9

1. 项目名称及项目编号	9

2. 投标人资格	9

3. 投标费用	9

二  招标文件	9

4.招标文件构成	9

5.招标文件的澄清和修改	9

三  投标文件的编制	10

6.投标文件编写注意事项	10

7.投标的语言及计量单位	10

8.投标文件构成	10

9.投标文件格式	10

10.投标报价	11

11. 投标货币	11

12.投标人资格证明文件	11

13.联合体投标：	12

14.货物合格和符合招标文件规定的证明文件	12

15.投标的有效期	12

16.投标文件的书写及签名、盖章要求	12

17.投标保证金	13

四  投标文件的递交	14

18.投标文件的密封与标记	14

19.投标截止时间	14

20.投标文件的修改及撤回	15

五  开标与评标	15

21.开标	15

22. 评标	16

23.投标文件的澄清或说明	17

24.无效投标	17

25.废标	19

六  评标结果	19

26.中标公告	19

27.中标通知	20

28.合同授予标准	20

29.签订合同	20

七  其他事项	20

30.采购代理服务费	20

31.采购预算	21

32.解释权	21

33.通讯地址	21

第二章  招标需求一览表	22

第三章   政府采购合同（格式）	77

第四章  评标办法和中标标准	84

第五章  投标文件（格式）	88

一、投 标 函	91

二、投标报价表	93

开标一览表	94

三、技术规格偏离表	95

四、投标人资格证明文件	96

五、技术及实施方案	98

六、售后服务及保障承诺	99

七、招标需求一览表中所须提供的有关资料	100

八、投标人认为有必要提供的其他有关材料	101

# 第一章  投标人须知及前附表

# 投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 |  | 项目名称：钦州新闻传媒中心电视标清转高清二期 项目编号：QZZC2020-G1-10042-GXDY |
| 2 | 2.1 |  | 投标人资格： 1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商； 2.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；【被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询相关供应商主体信用记录。】 3.对在“中国裁判文书”网站（http://wenshu.court.gov.cn/）渠道列入行贿、犯罪记录名单的，不得参与采购活动； 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5.本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 10.2 |  | 投标报价：投标人必须就《招标需求一览表》中的整个货物内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。 |
| 4 | 15.1 |  | 投标有效期：投标截止日期之日起60天。 |
| 5 | 16.5 |  | 投标文件组成：开标一览表 1 份；投标文件正本1份、副本4份，共5份。 |
| 6 | 17.1 |  | 1.投标保证金：叁万元整（￥30000.00） 2.转账方式：必须采用电汇、转账、汇票、保函等非现金方式从投标人账户转出，到达钦州市公共资源交易中心指定账户【开户名称：钦州市公共资源交易中心；开户银行：钦州市区农村信用社合作联社政务服务中心分社；银行账号：20298994252000893；】时间不得迟于投标截止日期及时间，以到达指定银行时间为准，且钦州市公共资源交易中心不开具收据； |
| 7 | 18 19 |  | 投标文件以密封形式递交至：钦州市公共资源交易中心 地址：钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼 咨询电话：0777-2361182、0777-2361186 投标文件递交截止时间：2020年10月14日上午09时30分。 |
| 8 | 21.1 |  | 开标日期：2020年10月14日上午09时30分。 开标地点：钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼 |
| 9 | 22.2 |  | 评标方法：综合评分法 |
| 10 | 30.1 |  | 采购代理服务费：本项目采购代理服务费参照桂价费【2011】55号文的“货物类”的规定收取，由中标供应商一次性向采购代理机构支付。 |
| 11 |  | 16.6 16.7 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（或负责人）或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
| 12 |  | 21.1 | 注意事项： 投标人的法定代表人（负责人）提交投标文件时，必须提交以下材料并加盖投标单位公章：1.投标单位有效的营业执照副本复印件；2.法定代表人(负责人）身份证原件；3.银行转账单或保函复印件； 投标人的委托代理人提交投标文件时，必须提交以下材料并加盖投标单位公章：1.投标单位有效的营业执照副本复印件；2.法人（负责人）授权委托书原件；3.被委托人身份证原件；4.银行转账单或保函复印件； 上诉材料属复印件的，须加盖投标单位公章，否则拒收投标文件。如资料不齐或无效的将拒收其投标文件。 |
| 13 |  | 31.1 | 本项目采购预算价：贰佰肆拾万元整（￥2400000.00），投标报价超出采购预算的投标文件，将作为无效投标处理。 |

# 投  标  须  知

# 一  总  则

- 1. 项目名称及项目编号

1.1项目名称及项目编号详见本须知前附表第1项。

- 2. 投标人资格

2.1国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；

2.2参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；【被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询相关供应商主体信用记录。】

2.3对在“中国裁判文书”网站（http://wenshu.court.gov.cn/）渠道列入行贿、犯罪记录名单的，不得参与采购活动；

2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

2.5本项目不接受联合体投标；

- 3. 投标费用

3.1投标人应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。

# 二  招标文件

- 4.招标文件构成

4.1招标文件包括：

⑴招标公告

⑵投标人须知及前附表；

⑶招标需求一览表；

⑷合同基本条款及合同书(格式)；

⑸评标原则和中标标准。

⑹投标文件(格式)；

4.2本招标文件以纸质文件为准，电子文件仅起参考作用。

- 5.招标文件的澄清和修改

5.1投标人要认真审核《招标需求一览表》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，投标人必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

5.2如果投标人认为本招标文件中存在有倾向性、排他性的内容或条款的，可以在收到招标文件7个工作日内，以书面形式并附上相关证明材料向本采购项目联系人反映。

5.3任何投标人对招标文件的澄清要求，均应在收到招标文件7个工作日内的正常工作时间以传真或电报等书面形式通知招标代理机构，同时认定其他形式为无效。招标代理机构将以书面形式予以答复，该答复不指明答复问题的来源，并以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，答复将同时在招标公告发布网站上公布。

5.4招标代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15天前，在招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

5.5请投标人接电话通知后到招标代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知），或在网上查询，采购代理机构并以传真方式发出。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。投标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知招标代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由投标人承担（对于恶意不提供签收单或回执单的投标人，招标代理机构将作为不良行为记录在案）。

5.6招标代理机构可视具体情况，延长投标截止日期和开标时间，至少于投标截止时间3天前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

# 三  投标文件的编制

- 6.投标文件编写注意事项

6.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。如果没有按照招标文件要求提交投标文件，没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，该投标将被拒绝。

6.2招标文件提出的实质性要求和条件是指本招标项目所涉及的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同条款等内容。

- 7.投标的语言及计量单位

7.1投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构所有来往函电统一使用中文(特别规定除外)。

7.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

- 8.投标文件构成

8.1投标文件(按招标文件第五章要求的格式及顺序自行填写并装订)：

⑴投标函；

⑵投标报价表（须报出每件产品的单价及总价）；开标一览表（单独提供）；

⑶技术规格偏离表；

⑷投标人资格证明文件；

⑸技术及实施方案；

⑹售后服务及保障承诺；

⑺招标需求一览表中所须提供的有关资料；

⑻投标人认为有必要提供的其他有关材料；

- 9.投标文件格式

9.1投标人应参照招标文件第五章中“投标文件(格式)”编制投标文件。

9.2投标人应按招标文件提供的投标函、投标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

9.3在投标报价表中,投标人应详细标明所提供的货物内容、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号。

9.4投标文件须编制目录及页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由投标人自行承担。

- 10.投标报价

10.1投标人应就《招标需求一览表》中的整个货物内容作完整唯一报价。小写与大写不符的，以大写为准；单价累计之和与总价不符，以单价累计之和为准，如单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

10.2投标人必须就《招标需求一览表》中的整个货物内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。如果投标人所填报的货物内容与招标文件相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在投标价中，中标供应商在供货时应严格按招标文件要求的全部货物内容完整提供，不得要求采购人对其漏报的货物追加支付货款。

- 10.3投标报价包括本次投标全部货物的金额、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、装卸费、搬运费、安装及相关材料费、调试费、实施费、迁移费、培训费、技术支持、更新升级、软件费、检验费、验收费、售后服务、税金、利息、合同实施过程中不可预见的费用及其它所有成本费用的总和。

- 11. 投标货币

11.1投标应以人民币报价。

- 12.投标人资格证明文件（均需加盖单位公章）

12.1除⑸、⑹外，其他下述证明文件的⑴、⑵、⑶、⑷、⑺、⑻、⑼项所要求提交的文件均必须提交，同时要加盖单位公章，否则其投标无效：

（1）投标人有效的三证合一企业营业执照副本复印件【要求清晰反映包含本次采购货物生产的经营范围（部分特区工商行政管理部门另有规定的除外）】(必须提交，加盖投标单位公章)；

（2）有效的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供，加盖单位公章）；

（3）投标保证金交纳凭证（包括银行转账单或保函）复印件 (必须提交，加盖投标单位公章)；

（4）法人授权委托书和委托代理人身份证正反面复印件（委托时必须提供）；

（5）供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录(必须满足，投标人可在投标文件中自行提供查询结果截图，或由代理机构或采购人代表在评标时网上查询交予评标委员会评审)；

（6）供应商在“中国裁判文书”网站（http://wenshu.court.gov.cn/）渠道查询相关投标供应商主体自项目公告发布之日至投标文件递交截止时间期间查询前三年内无行贿、犯罪记录查询(必须满足，投标人可在投标文件中自行提供查询结果截图，或由代理机构或采购人代表在评标时网上查询交予评标委员会评审)；

（7）投标人2020年01月以来任意连续3个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件（必须提交，加盖投标单位公章，2020年成立不足3个月的新公司应提供公司成立日之后的证明材料，如不足1个月的无须提供）；

（8）投标人2020年01月以来任意连续3个月依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（必须提交，加盖投标单位公章，2020年成立不足3个月的新公司应提供公司成立日之后的证明材料，如不足1个月的无须提供）；

（9）投标人2019年度财务报表复印件（必须提交，加盖投标单位公章，2020年成立的新公司应提供公司成立日之后的财务报表，如不足1个月的无须提供）；

（10）投标人自2017年1月1日至今获得的省级及以上有关部门颁发的与企业生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（如有，请提供证明材料复印件，加盖投标单位公章）；

（11）投标人认为有必要提供的声明及文件资料（如属于小型、微型企业的，须提供中小微型企业声明函等相关证明材料等，或属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函等）。

注：采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，审查内容为⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑹、⑺、⑻、⑼项资格审查资料，资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

- 13.联合体投标：

- 13.1本项目不接受联合体投标。

- 14.货物合格和符合招标文件规定的证明文件（注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其投标无效）

14.1投标人还应提交根据本招标项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们应该是：

⑴生产厂家的有关资格和生产许可证（实行生产许可证制度的产品必须提供）、产品实行强制标准认证的证书(实行强制标准认证的产品必须提供)、产品质量检验证（均为复印件）；

⑵产品彩页、使用说明书等技术资料及产品自2017年至今获得的质量获奖荣誉证书(复印件)；

⑶产品合法手续有效证明（提供原件或复印件）；

- 15.投标的有效期

15.1投标文件从投标截止日期之日起60天内有效。

15.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知第16条的规定仍然适用。

- 16.投标文件的书写及签名、盖章要求

16.1投标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，否则其投标无效。

16.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和加盖单位公章，否则其投标无效（正本要求签字、盖章的必须在复印后签字并加盖单位公章，副本可以用正本复印）。

16.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标。

16.4投标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位公章，否则其投标无效。

16.5投标文件的份数：正本一份、副本四份，共五份。并在文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。开标一览表1份，独立装订成册，单独包装、密封递交。

16.6本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

16.7本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（或负责人）或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

- 17.投标保证金

17.1投标人须将投标保证金于截标前交到钦州市公共资源交易中心账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达钦州市公共资源交易中心账户上的时间），否则投标将被拒绝。

17.2投标保证金：叁万元整（￥30000.00）。

17.3交款方式：以电汇、转账、汇票、保函等非现金形式且从投标人帐户转至钦州市公共资源交易中心指定银行账户（必须以投标人公司名义缴纳保证金）。

开户名称：钦州市公共资源交易中心；

开户银行：钦州市区农村信用社合作联社政务服务中心分社；

银行账号：20298994252000893；

17.4投标人应按本须知中明确的单位全称、开户行、账号，于投标截止前交到本单位账户上。

17.5投标人按照招标文件规定的缴款时间、数额、方式，将投标保证金缴到钦州市公共资源交易中心账户（务必在缴款用途或者备注栏注明所投项目名称、项目编号等内容，以公开招标编号为例：QZZC2020-G1-10042-GXDY保证金），逾期未缴纳或者未按照规定缴纳的后果自负。

17.6投标人缴纳保证金后，将缴款凭证复印成A4大小（注意：需将缴款人账号、名称等标注清楚）并加盖投标单位公章，在递交投标文件的同时交给采购代理机构本项目的负责人，作为缴纳保证金以及日后退还保证金的依据。

17.7退款办理程序：未中标单位在中标公示期结束无质疑、无投诉后五个工作日内，钦州市公共资源交易中心依据其交来的缴款凭证复印件，将保证金以转账方式退到各投标人账户。中标单位在接到中标通知书并签订合同后，携合同原件一份到该项目负责人处办理退款手续。

17.8对应交未交投标保证金的投标文件，将会在评标中按照无效投标文件处理。

（注意事项：退款单位名称与投标单位名称必须保持一致。交款单位名称与退款单位名称不一致的，由原交款单位提供名称变更后的营业执照原件和复印件或由工商部门出具的名称变更证明书，核实无误后按一般退款手续和程序办理。投标单位的投标保证金不计付利息。）

17.9投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 投标人在投标文件中提供虚假材料的；

- 投标人与其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

- 中标供应商无正当理由不与采购人签订采购合同的；

- 招标文件规定的其他情形。

# 四  投标文件的递交

- 18.投标文件的密封与标记

18.1投标人应将投标文件（正本1份、副本4份）一并装入到一个文件袋内并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人、委托代理人签字等均可）。每一本投标文件（正、副本）的封面上均应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（投标文件、开标一览表）、投标项目名称、项目编号、联系人、联系电话等，并加盖投标人公章。

18.2开标一览表（格式见第五章）装入到一个文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

18.3外层的投标文件袋上都应写明（空格内要求写明具体内容）：

⑴ 招标单位：广西德元工程项目管理有限责任公司

⑵ 招标项目名称：

⑶ 招标编号：

⑷ 投标单位：

⑸注明“开标时才能启封”（投标文件袋上注明“     年  月  日  时  分前不得拆封”）

18.4投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙暴露袋内文件且封口处有密封章、签字为合格。

18.5投标人在递交投标文件时未按本须知要求密封、标记的，招标代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由投标人自负。

18.5采购代理机构工作人员收到投标文件后，检查提交投标文件须提供的材料，如实记载投标文件的送达时间和密封情况，合格后签收保存，并向投标供应商出具签收回执。

- 19.投标截止时间

19.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

19.2投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。

19.3投标人递交投标文件时需要注意以下事项：

⑴因疫情影响，代理机构将严格限制参加投标开标会现场人数，原则上投标人限派一名代表（法定代表人或委托代理人）参加现场开标活动。

⑵各投标人在提交投标文件时应自觉接受工作人员体温检测，现场人员全程自觉佩戴口罩，尽量保持1.0米以上的距离，不扎堆聚集，不喧哗闲聊，不随意走动。

⑶提交投标文件前或开标过程发现有人员体温异常的，将拒绝参加开标会，所提交的投标文件可移交代理机构工作人员处，同时立即报告所管辖区域防疫专员及时联系疾控部门指导处理。

⑷开评标活动结束后，各投标人员尽快离开开标场地，切勿逗留。

- 20.投标文件的修改及撤回

20.1投标人在投标截止时间前,对所递交的投标文件可以进行补充、修改或撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20.2投标文件的修改或撤回通知应由法定代表人（或委托代理人）签字并加盖单位公章，按本须知第15条及第17条的规定编制、密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。对已递交的投标文件进行补充、修改或撤回的书面通知可单独用文件袋另行封装。

20.3在投标截止日期后，投标人不得对其投标做任何修改。

20.4在投标截止日期后的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将被没收。

# 五  开标与评标

- 21.开标

21.1本招标代理机构将在投标人须知前附表第8项规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人【1.投标单位有效的营业执照副本复印件；2.法定代表人(负责人）身份证原件；3.银行转账单或保函复印件；】或委托代理人【1.投标单位有效的营业执照副本复印件；2.法人（负责人）授权委托书原件；3.被委托人身份证原件；4.银行转账单或保函复印件；】签到参加开标会并接受投标人及监督单位代表的验证，唱标结束后投标人的法定代表人或其委托代理人必须在唱标记录上签字，否则视为默认唱标结果。

21.2采购代理机构将在本须知前附表第7项规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视为放弃开标监督权利、认可开标结果。

21.3 开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

21.4 主持人介绍参加开标会的人员名单；

21.5 主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

21.6 投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

21.7 唱标：采购代理机构工作人员只唱开标一览表；

21.8采购代理机构做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：当整个招标项目递交投标文件的投标人不足3家的不开标，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

21.9开标会议结束。

- 22. 评标

22.1本招标代理机构根据招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

22.2本招标项目采用的评标方法为综合评标法。评标的依据为招标文件和投标文件。

22.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，招标代理机构将按采购管理的有关规定处理。

22.4本招标项目是以采购预算价为最高限价，超出采购预算价的投标报价，评标委员会不予以评审。当全部投标报价均超出采购预算价且采购人不能支付时，招标代理机构将按采购管理的有关规定处理。

22.5当全部报价或部分报价超出采购预算价的，若采购人能够支付并书面提出提高采购预算价，使在采购预算内有三家以上投标人的，此时可继续进行评标。

22.6评标过程的保密性。评标委员会成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

22.7投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标公正性的活动，可能导致其被取消中标资格。

22.8特别说明：

（1）同一品牌产品只能由一家供应商参加。采购内容包含多项设备，如其中两家或两家以上供应商所投产品均为同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格，当报价相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会成员集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理同一品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加同一品牌产品投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

评审时，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格，当报价相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会成员集体决定。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

- 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），响应供应商认定为小型和微型企业（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（8）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（9）投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 23.投标文件的澄清或说明

23.1评标时评标委员会将以书面形式要求投标人就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误等的内容予以澄清或说明。

23.2投标人对要求澄清或说明的内容应在评标委员会规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明函应有法定代表人或其委托代理人的签名或加盖单位公章。

23.3投标人的澄清或说明函是投标文件的组成部分。

23.4投标人对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标的实质内容。

- 24.无效投标

24.1投标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效投标处理：

（1）未按规定足额提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（5）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（6）投标人未就全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料【含投标供应商自身出具的产品详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润）】；如果投标人认为自己的投标价有可能明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，应提前准备好本招标文件要求的成本评审依据。如不提供或者评委认定其材料不能详尽合理说明其成本的，或者相关资料真实性及合理性不被评标委员会完全接受，评标委员会有权将该投标报价视为“低于成本”或者“明显不合理并有可能影响商品质量或不能诚信履约”，则视为低于供应商成本价报价,作投标无效处理。

24.2投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将视为无效处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性异常；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出；

（7）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件：

（8）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（9）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（10）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（11）投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（12）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（13）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

24.3关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，投标人有下列情形之一的，其投标文件将视为无效处理：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一个合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

- 25.废标

25.1招标采购项目出现下列情形之一的，招标代理机构将予以废标：

（1）截标后整个招标项目的投标人不足三家的；

（2）评标过程中符合专业条件或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）投标人的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

25.2废标后，招标代理机构将把废标理由通知所有投标人。

# 六  评标结果

- 26.中标公告

26.1招标代理机构将在评标结束2个工作日内将评标报告送采购人, 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选人中确定中标供应商，也可以书面授权评标委员会直接确定中标供应商。采购人逾期未确定中标供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的第一中标候选人为中标供应商。采购代理机构应当在中标供应商确定后2个工作日内，在中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/、广西壮族自治区政府采购网http://zfcg.gxzf.gov.cn/home.html、钦州市公共资源交易中心网www.ggzyjy.qinzhou.gov.cn上公告中标结果。

26.2投标人如对中标结果有异议，可以在中标公告发布期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构将在受理投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.3质疑投标人必须首先经过质疑程序，在对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

26.4质疑投标人必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合 《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的规定，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

26.5质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、投标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。

26.6质疑联系部门及电话为：广西德元工程项目管理有限责任公司    0777-2361182

26.7投诉联系部门及电话为：钦州市政府采购监督管理科           0777-2895258

- 27.中标通知

27.1在发布中标公告的同时，招标代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

27.2招标代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还其投标文件。

- 28.合同授予标准

28.1合同授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同能力，综合得分最高的投标人。

28.2采购人应按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

- 29.签订合同

29.1投标人在收到中标通知书后，应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

29.2如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，招标代理机构将取消该中标决定,并对该中标供应商的全部投标保证金不予退还。

29.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。采购人也可以重新开展政府采购活动。

29.4 由于中标供应商放弃中标或未按规定签订合同，造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标供应商候选供应商导致中标金额高于违约供应商的中标价），所超出违约供应商的中标价部分由违约供应商承担赔偿责任。

# 七  其他事项

- 30.采购代理服务费

30.1签订合同前，中标供应商向广西德元工程项目管理有限责任公司一次付清采购代理服务费，其收取标准详见本须知前附表第11项规定。否则，招标代理机构将视之为违约，取消该中标决定并没收中标供应商已提交的全部投标保证金。

30.2采购代理服务费参照桂价费【2011】55号文“货物类”的规定收取，以差额定率累进法计算。采购代理机构按中标供应商所中标的合同金额收取相应的采购代理服务费。采购代理服务费收取标准如下：

| 采购类型 费率 （分标）成交金额（万元） | 公开招标、邀请招标、竞争性谈判方式采购代理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100-500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500-1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000-5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000-10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000-100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 100000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

- 31.采购预算

31.1其金额详见本须知前附表第13项规定。

- 32.解释权

32.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等有关规定及参照国际惯例编制，由本招标代理机构解析。

- 33.通讯地址

所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

33.1招标代理机构

广西德元工程项目管理有限责任公司

通讯地址：广西钦州市钦廉街银信开发区C9座3楼

电    话：0777-2361182、2361186

# 第二章  招标需求一览表

# 1、技术设备清单与技术参数要求

说明：

一、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

三、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

四、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

五、拟采购的产品属于品目清单范围的【品目清单详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号】，投标人应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，否则按投标无效处理。

六、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格，当报价相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会成员集体决定。其他投标供应商投标无效。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

七、投标设备按国家要求须进行产品强制性认证的，必须在投标文件中提供有效的产品强制性认证证书复印件，否则投标无效处理。

| 序号 | 产品名称 | 参考品牌 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高标清播出视频服务器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清无压缩视频服务器（主备、二备） | 格非 、亿阳、艾迪普或同档次及以上品牌型号 | 3台 | 服务器支持： ▲1、为避免未来升级时因驱动程序缺陷等造成硬件不匹配问题，要求PCI-E视音频编解码板卡外置服务器架构。 ▲2、编解码能力：单台服务器支持不少于2个高清解码通道。播出信号要满足基于帧的精确切换,具备IP基带数据流输入输出功能,信号输入输出要求采用SMPTE ST2110信号传输标准，输出接口应不少于2个10GbE 光纤接口。（符合SMPTE ST2110标准）； ★3、离线播出：支持节目单驻留的离线播出方式，要求视频服务器在播控机离线或播控网络故障时，能够根据驻留的节目单继续播出，以确保播出安全。 ▲4、支持PTP信号锁相同步。支持MXF OP1a标准，以保证制作网系统和广告串编系统迁移转码的成片节目文件格式与播出视频服务器文件格式的兼容性。视频采用MPEG2 标清编码压缩 8Mbps至15Mbps，高清编码25Mbps至50Mbps之间的任意变换，支持IBP帧长GOP、支持全I帧，支持4:2:2和4:2:0数字视频采样；系统音频采用嵌入方式，支持符合SMPTE标准的嵌入式数字音频信号的输入与输出。支持每路视频嵌入最少4路数字音频信号；采用SATA硬盘，完善的RAID技术，单机有效存储容量不小于16TB，可7×24小时稳定运行；支持SNMP协议；服务器满载工作情况下传输带宽≥80MB。采用2U机箱，电源、风扇、硬盘支持热拔插； 5、具备Mpeg2、MXF、MP4、MKV等各种文件格式播出功能。 6、具备键混功能，支持叠加台标。具备IP流图文字幕叠加控制系统软件。 ▲7、投标人需在投标文件中提供视频服务器（IP流数据、视频特性和软件功能）广电专业机构检测报告复印件。 品牌主机；配置等于或者不低于：CPU:2颗5218 2.3G(参考英特尔® 至强® 金牌 5218), 16C/32T, 10.4GT/s, 22M 缓存, Turbo, HT (125W) DDR4-2666；内存：4个16GB RDIMM, 1333 MHz, 低电压单列x4 带宽、性能优化；控制器：PERC H730P+RAID 控制器, 1GB NV 缓存。硬盘：2块480GB 2.5" SSDSATA硬盘，3.5英寸 HYB 托架；8块4TB近线SATA 3.5英寸7200rpm热插拔硬盘。网络接口： X520 DP 10Gb DA/SFP+双端口万兆光纤网卡；I350 DP 1Gb 以太网；电源：热插拔冗余电源 (1+1), 750瓦 6、操作系统：正版Microsoft Windows Server 2012 x64 R2操作系统（供货时须向采购人提供授权证明材料，否则验收不合格处理。） | 核心产品 |
| 2 | 视频服务器系统备份盘 | 联想、戴尔、惠普或同档次及以上品牌型号 | 3个 | 服务器原装 480GB SSDSATA 2.5英寸热插拔硬盘 |  |
| 3 | 视频服务器素材备份盘 | 联想、戴尔、惠普或同档次及以上品牌型号 | 6个 | 服务器原装 4TB SATA 3.5英寸7200rpm 热插拔硬盘 |  |
| 4 | SDI/IP双向处理网关 | 格非、大连捷成、奥视或同档次及以上品牌型号 | 3台 | 1、2个10G SFP+光纤输入/输出接口； 2、4路HD/SD-SDI或3路 3G-SDI信号输入/输出转换； 3、自适应标清、高清、3G等SDI数字信号输入，支持嵌入音频； 4、支持模拟复合与三电平格式的外锁相信号；支持PTP同步（SMPTE2059）； 5、SDI输入提供帧同步处理； 6、可自定义工作模式，同时支持SDI信号与IP信号的双向转换； 7、支持SMPTE ST2110信号传输标准，支持SMPTE2022-7信号冗余链路传输标准； 8、提供网络接口，内置WebServer，支持标准SNMP协议； 9、配2块SFP+光模块，10GbE，SR，850mm波长，可达300m Reach SFP+光模块，双LC接口； ▲10、投标人需在投标文件中提供制造商通过国际IP标准化组织SMPTE ST2110标准检测的证明文件； 11、配置用于安装的1U机箱及双电源模块。 |  |
| 二、数据库服务器KVM切换器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据库服务器 | 戴尔、联想、惠普或同档次及以上品牌型号 | 2台 | 1、原装服务器，系统配置至少满足下面要求：CPU： 2.1GHz CPU（参考：至强银牌 4208）。内存：16GB DDR4 ECC内存。网络：4口千兆以太网卡。硬盘：2块480GB 2.5" SSD硬盘，工业级RAID卡、缓存2GB；电源：460W热插拔冗余电源(1+1) 2、操作系统：正版Microsoft Windows Server 2012 x64 R2操作系统 （供货时须向采购人提供授权证明材料，否则验收不合格处理。） 3、应用软件：Microsoft SQL server2012标准版：提供数据库智能管理备份策略/数据库查询等多种功能 |  |
| 2 | KVM8口切换器 | 宏正、海硕、蓝宝或同档次及以上品牌型号 | 2台 | KVM切换器/ 8口/PS2+USB混接/17寸/含8条3米线 |  |
| 三、迁移服务、二级存储及网络交换 |  |  |  |  |  |
| 1 | 迁移服务器 | 戴尔、联想、惠普或同档次及以上品牌型号 | 2台 | 1、原装品牌服务器，系统配置至少满足下面要求 CPU： 2.1GHz CPU （参考：至强银牌 4208）。内存：16GB DDR4 ECC内存。网络：4口千兆以太网卡,2口万兆网卡。硬盘：2块480GB 2.5" SSD硬盘，工业级RAID卡、缓存2GB；电源：460W热插拔冗余电源(1+1) 2、操作系统：正版Microsoft Windows Server 2012 x64 R2操作系统（供货时须向采购人提供授权证明材料，否则验收不合格处理。） 3、应用软件： 迁移管理软件模块要求： - 自动迁移任务：可对迁移模板进行添加、删除、更新，并做相关设置。 - 完成迁移任务的自动分配，将需要迁移的任务发送至迁移代理软件模块，并监控各迁移代理工作状态。 - 支持素材上传：从源存储区往目的存储迁移素材。下载：从源存储区往目的存储迁移素材。 - 支持素材维护：根据设置将源存储区和目的存储区中的都有的素材查询出来，并将目的存储区中的删除。 - 支持自定义迁移：可手动进行素材的上传和下载，并对素材迁移的目的存储区进行选择。 - 可对源区域优先级、等待任务刷新时间、提取等待任务时间间隔、刷新任务状态时间间隔、执行分配代理操作的时间间隔、任务被删除前的保留时间作相应的设置。 迁移代理软件模块要求： - 定期刷新分配到本机的迁移任务； - 执行迁移任务，把素材文件从源存储设备复制到目标存储设备上。 - 反馈任务执行信息给迁移管理软件模块。 转码管理软件模块要求： - 将非播出格式素材转码为播出系统统一的MXF文件格式； - 输入支持视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、M2V、GXF - 输入支持音频格式：AC3、MP1、MP2、MP3、WMA、AAC、WAV、PCM。 |  |
| 2 | 二级存储系统 | 华信盈安、 DFT 、中科蓝鲸或同档次及以上品牌型号 | 1台 | 1、4U/24盘位； ▲2、整机采用专业模块化无线缆设计(非PC服务器架构) 提供国家级检测中心提供的模块化架构证明文件； 3、采用四核心处理器，标配32G DDR4高速缓存，最大支持128GB;标配10Gb(RJ45)主机接口×2,10Gb SFP主机接口×4，12Gb/s SAS扩展端口×2，1GbE管理端口×1； 4、标配80PLUS 铂金级冗余电源；标配冗余热插拔风扇模组×2； 5、整机全模块化无限缆设计，万兆模块×4，LC-LC（5米）线缆×4，提供RAID 0,1,5,6,10,50,60多种RAID级别； ▲6、提供单RAID硬盘组允许任意3块硬盘发生故障，数据不丢失，业务不中断；（投标人需在投标文件中提供国家权威机构关于该功能的测试证明文件）； 7、提供全局或者专用热备方式；提供自动精简配置功能，提供快照功能，提供数据压缩功能；支持远程数据复制功能，支持多点数据同步功能，支持云备份功能，提供基于Windows客户端备份功能； 8、提供跨平台文件共享和用户权限控制功能； 9、提供SED、池加密和防病毒功能； 3.5寸 8TB SATA接口 7200转企业级存储硬盘28块（其中4块为冷备） ▲数据库双机热备软件（ROSS、微软、Legato或同档次及以上品牌型号），镜像版集群软件： 1、基于以太网络TCP/IP协议，通过数据实时镜像技术，在两台主机之间实现不需要共享存储的纯软高可用系统； 2、支持在线镜像数据：任何数据源的I/O改动将自动复制至目标主机； 3、兼容不同硬件服务器，支持各类主流操作系统平台； 4、支持动态扩展复制范围 5、实时监测应用服务运行状态、CPU/内存资源使用率、网络资源情况。 | 核心产品 |
| 3 | 网络交换机 | 华为、 华三 、普联或同档次及以上品牌型号 | 2台 | 1、以太网交换机主机(24GE(8SFP Combo)+4SFP Plus+1Slot),交换容量：736Gbps，包转发率：222Mpps，端口聚合：支持GE端口聚合、10GE端口聚合、40G聚合、静态聚合、动态聚合、跨设备聚合；端口特性：支持IEEE802.3x流量控制（全双工）、基于端口速率百分比的风暴抑制、基于PPS的风暴抑制、基于bps的风暴抑制。 2、电源：150W 资产管理交流电源模块×2。 3、8端口万兆SFP Plus接口板。 4、风扇：以太网交换机风扇模块(电源侧出风)×2。 |  |
| 4 | 万兆光纤模块 | 华为、 华三 、思科或同档次及以上品牌型号 | 26块 | 与交换机同品牌的SFP+万兆模块（850nm,300m,LC） |  |
| 5 | 光纤跳线 | 绿联、秋叶原、海乐或同档次及以上品牌型号 | 12条 | /万兆/多模/LC到LC/ |  |
| 四、上载工作站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 升级改造有卡上载工作站 | 格非 MagiLOG-HD或同档次及以上品牌型号 | 3台 | 1、升级改造台里原有的3台有卡上载工作站为高清上载工作站。 2、升级有卡高清上载软件 MagiLOG-HD ，并兼容本次高清播出改造。 3、视音频节目的 MPEG2 编码采集，节目审看支持边上载边审看。 4、视音频节目素材导入，素材节目串编，文件级技术审查 （黑场、静音、彩场、编码错误等），采集素材文件缓存，节目响度处理。 ▲5、内嵌文件自动技审、自动响度处理及MD5校验功能，保证素材1：1时间上载后即完成技审，可实时查看技审信息，实时完成自动音频响度处理，并保证传输过程中的MD5校验，投标人需在投标文件中提供软件截图。 |  |
| 2 | 无卡高清上载工作站 | 格非 、亿阳、艾迪普或同档次及以上品牌型号 | 4台 | 1、支持服务器本地及远端异地网络实时上载，支持集中或分布式上载 采用移动笔记本，系统配置至少满足下面要求：十代i7-10750H或同档次以上型号，16G，512G NVMe SSD，GTX1650，1920*1080分辨率，17.3寸屏幕，RJ45千兆网口，正版windows10操作系统（供货时须向采购人提供授权证明材料，否则验收不合格处理。） 2、应用软件： ①节目素材导入软件； ▲②内嵌文件自动技审、自动响度处理及MD5校验功能，保证素材1：1时间上载后即完成技审，可实时查看技审信息，实时完成自动音频响度处理，并保证传输过程中的MD5校验，投标人需在投标文件中提供软件截图； ③内嵌MD5服务软件：对上载后向二级存储传送的素材文件进行MD5校验，校验过程在传输过程中完成，确保传送的文件没有损坏。 ④自动物理焊接合成软件：支持将多条素材合成为一条素材，素材合成的精度到帧。素材焊接后生成新的素材名称，原始素材保留。素材焊接支持对素材进行文件技审。 ⑤转码管理软件模块：将非播出格式素材转码为播出系统统一的MXF文件格式；输入支持视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、M2V、GXF；输入支持音频格式：AC3、MP1、MP2、MP3、WMA、AAC、WAV、PCM。 配套：HD全面格式视频转换器（2个）：HD全面格式转换器，可在任何SD或HD视频格式之间进行转换，搭载SDI和HDMI输入及输出，自带再同步功能的同步输入，高品质Teranex转换算法和自动音频延迟，可实现准确的声画同步，配备国际通用电源。HD视频格式720p50、720p59.94、720p60、、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60、1080PsF23.98、1080PsF24、1080PsF25、1080PsF29.97、 1080PsF30、1080i50、1080i59.94、1080i60 HDMI输入视频格式720p50、720p59.94、720p60、、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60、1080i50、1080i59.94、1080i60 视频转换：将任何SD和HD输入转换为“720p50、720p59.94、720p60、 1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60、 1080i50、1080i59.94、1080i60” | 核心产品 |
| 3 | 编单/无卡高清上载工作站 | 格非 、亿阳、艾迪普或同档次及以上品牌型号 | 3台 | 1、支持服务器本地及远端异地网络实时上载，支持集中或分布式上载 采用移动笔记本，系统配置至少满足下面要求：十代i7-10750H或同档次以上型号，16G，512G NVMe SSD，GTX1650，1920*1080分辨率，17.3寸屏幕，RJ45千兆网口；正版windows10操作系统（（供货时须向采购人提供授权证明材料，否则验收不合格处理。） 2、应用软件： ①节目单编辑软件 支持节目审查，主要包括节目内容审查、广告时段、次序核对； 实现可视化编单，即在编单软件中可以实现对二级存储系统里的素材进行图像审看。 节目单编排支持节目部门提供的周单以数据库导入或者纸质周单的输入功能；可完成手动或者自动绑定素材文件的功能； 编排软件精度必须精确到帧； 播出串联单时间逻辑检查功能，可对播出串联单进行时间的逻辑检查，检查是否存在间隙和碰撞，如发生问题，提供醒目的标识； 素材库快速查询，按照上载定义的规则，系统缺省提供与该频道播出最直接关联的素材，避免在庞大的数据库中长时间搜索。此外可以根据定义的规则手工查询； 时间范围灵活设置，可以根据各个频道的不同情况进行针对性的设置，提高节目编排的速度； 详细的节目表项，节目表中不但具备节目标题等基本内容，还包括节目状态、报警提示、累计时间、信息提示、信号源、插播跟随状态等多种辅助信息。 在编排好并提交播出串联单时系统自动生成上载任务单； 提供完善的权限管理； 提供完善的日志、统计、报表、打印功能； ▲②内嵌安全高效的自动技审及响度控制软件，可边上载边审看。（投标人需在投标文件中提供软件界面截图） 嵌入式技审软件负责对所有上载及导入的节目素材文件进行实时的技术审查，确保节目的技术质量，也是保证优质播出的第一道关口。 当节目上载过程中进行自动技术审查，上载完成即可读取技审报告，如上载过程中出现重大问题，可实时提示问题。 技术审查的内容有：检查节目素材的格式是否正确， 节目代码是否正确，素材长度是否正确，素材中是否有黑场、彩条等，素材是否能够完整的播放等项目。 支持MD5 校验码校验等功能； 支持文件元数据检查功能，可获取格式、比特率、量化、帧频、GOP、宽高比、彩色格式、VBV 缓存、文件大小信息； 提供素材的一致性检查：建立素材完整性、一致性检测机制，对迁移的素材或在迁移任务结束后自动进行该素材的一致性检查，也能手动对库中所有素材进行一致性检查工作； 支持对文件格式的检查，保证文件格式符合播出服务器要求格式； 支持检查节目代码是否正确，检查节目素材的元数据信息是否正确； 支持MXF OP1a标准、MPEG2格式文件； 能够自动判别视频信号黑场、彩条、静帧、彩场、雪花场、色彩丢失、单色等故障，自动判别音频信号丢失和音量过大等，要求能够详细、准确记录故障时间、故障类型，故障门限值可由用户自行设定； 支持素材文件自动响度处理。 ③内嵌MD5服务软件：对上载后向二级存储传送的素材文件进行MD5校验，校验过程在传输过程中完成，确保传送的文件没有损坏。 ④自动物理焊接合成软件：支持将多条素材合成为一条素材，素材合成的精度到帧。素材焊接后生成新的素材名称，原始素材保留。素材焊接支持对素材进行文件技审。 ⑤转码管理软件模块：将非播出格式素材转码为播出系统统一的MXF文件格式；输入支持视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、M2V、GXF；输入支持音频格式：AC3、MP1、MP2、MP3、WMA、AAC、WAV、PCM。 配套：3G视频输出盒（雷电3-SDI）(1个)： 1、3G视频输出盒，支持广播级质量的10bit专业SDI和HDMI监看，兼容DaVinci Resolve、Final Cut Pro X、Media Composer和Adobe Premiere Pro CC等流行剪辑软件，以及高端广电图文及标题制作系统。HD视频格式1080p25、1080p50、1080i50、1080i60，SDI规范：SMPTE 259M、SMPTE 274M、SMPTE 296M、SMPTE 424M、SMPTE 425M A/B和SMPTE ST2108-1。计算机接口Thunderbolt™ 3 (Mac OS、Windows和Linux)。 2、0.8米雷电3传输线数据线 （40G带宽）。 |  |
| 4 | 垫片播出控制工作站 | 微星 、联想、戴尔或同档次及以上品牌型号 | 2台 | 1、采用移动笔记本，系统配置至少满足下面要求：十代i7-10750H或同档次以上型号，16G，512G NVMe SSD，GTX1650，1920*1080分辨率，17.3寸屏幕，RJ45千兆网口； 2、正版windows10操作系统（供货时须向采购人提供授权证明材料，否则验收不合格处理。）。 3、应用软件：垫片播出控制软件，支持垫片播出单编辑，支持垫片播出方式管理，支持素材单条、列表、循环播放等多种自动播出方式，同时支持导入导出播出列表。 |  |
| 5 | USB安全隔离盒 | # 格非、师惠、中科网威或同档次及以上品牌型号 | 9个 | 隔离器系统支持网络管理，兼容FAT32、NTFS、exFAT文件格式，支持视音频、图像、文本等深度检测、行为日志管理。便携式铝合金壳体，专用嵌入式系统，USB3.0/2.0接口，实现USB端口的安全隔离和加密，支持U盘、USB移动硬盘、P2读卡器，读速度90MB/S+，写速度60MB/S+。 输入：1个USB3.0接口，1个Micro-USB辅助供电接口；输出：1USB3.0接口 |  |
| 6 | 升级改造无卡上载工作站 | 格非 Magi-IN或同档次及以上品牌型号 | 3台 | 1、将台里原有1台播控机升级改造为文件导入的无卡上载工作站，支持服务器本地及远端异地网络实时上载，支持集中或分布式上载。 2、应用软件升级： ①节目素材导入软件。 ▲②内嵌安全高效的自动技审软件，可边上载边审看。 ③内嵌响度处理软件。 ④内嵌MD5服务软件。 ⑤自动物理焊接合成软件。 |  |
| 五、播出系统软件部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 播控软件模块 | 格非 、亿阳、艾迪普或同档次及以上品牌型号 | 3个 | 实现高标清频道的主、备镜像播出控制与管理，包括：①用户编辑操作模块；②视频服务器控制模块；③矩阵控制模块；④应急操作处理模块。 1、播出控制软件主要通过控制视频服务器、切换设备、录像机以及字幕机等设备根据播出串联单完成全台各频道节目的播出和台标、字幕叠加工作。该软件成熟应用至关重要。 2、播出控制软件安装在播出工作站中，采用主备方式，分别控制主备播出服务器解码通道，并通过控制信号倒换装置，实现播出相关设备的共享控制。正常情况下由主播出工作站控制所有设备，如出现故障，备工作站可及时接管播出相关设备的控制任务，实现热备份和热切换。 3、要求界面设计简洁、美观，操作方便。对录像机和切换台等控制设备有美观的仿真界面，做到能在软件上对它们进行完全操作控制。 4、要求软件支持各类切换台、切换矩阵、录像机、视频服务器等设备，支持多种控制协议。对各相关设备的控制要求必须达到帧精度。 5、要求提供界面化的软件配置方式，要求配置操作简单。比如：进行主、备工作站配对；设备的申请和释放；以及其他相关配置。 6、主备播出工作站中各播出控制软件均能独立完成全频道播出的任务，可通过控制信号倒换装置，实现播出相关设备的共享控制。 7、系统支持全硬盘自动播出和盘带结合的自动播出方式。支持录像机和服务器的并行播出。 8、支持录像机共享，可以控制422矩阵，连接或者释放录像机的控制权，要求对共享录像机的连接配置简单。 9、自动发送上载任务，支持边播边上载。 10、要求播控软件系统不但可以新建和编辑节目单，还可以通过文件导入的方式接收外系统的节目单，如节目编排软件编排的节目单等，支持多种文件格式。可大大提高节目单编辑的效率，降低人力成本。 11、提供多种节目编排方式的组合，支持顺序播出、定时播出、手动播出、定点插播、顺序插播、触发插播、跟随插播、定长插播,不定长插播,跳播等等多种切换方式。 12、应有触发、延时、紧急信号等处理节目播出的应急措施,系统手动控制的优先级应高于自动控制,播出值班员在应急时可手动干预播出。 13、提供保持、手动切换、主从切换、垫片播出等多种手动干预手段。 14、支持素材包的播放，可将多条素材封装成一个素材包进行播放。 15、提供准确的播出串联单逻辑时间检查功能。能对普通节目、定时节目、插播节目、广告节目以及字幕角标的播出时间进行逻辑时间检查，发现问题在串联单上提供醒目的报警提醒标志。对待播的硬盘素材进行实时检测，提示需要上载的硬盘节目。对于没有及时上载的节目进行报警提示。对于节目单在追加或编辑后进行深度检查，如果有异常将进行报警提示。 16、定义完善的串联单的修改策略。节目单中待播的节目播出顺序可随时调整,可作添加和删除,在节目切换后进行状态复检工作，可自动进行命令重发。 17、在数据库服务器或网络故障时，播出控制软件可继续运行。播出中的所有数据都依赖于数据库，如果网络出现故障，播控工作站无法获取数据，势必影响播出正常运行。软件应对此做充分的考虑：系统中的任何一个工作站都支持多格式的数据备份，可以将数据库信息生成数据文件，也可以将数据文件恢复成数据库信息。发生网络故障时，播控工作站可以依靠本机数据文件，使播出工作正常进行。 18、播出控制软件可定时保存串联单，当软件意外关闭时，重新启动播控软件后能自动恢复关闭前状态。 19、实现设备状态的检查、提示和报警，包括的内容： ①矩阵或切换开关不在线或没有在自动状态上，这可能导致系统无法正常切换，应检测和报警。 ②硬盘服务器上编解码、控制接口等出现异常可能导致系统无法正常工作，应检测和报警。 ③对备播录像机的错误状态检测报警，如未上电、未在遥控状态、没有录像带等。 ④检测待播硬盘素材是否存在，素材和节目关联是否就绪、是否一致。 ⑤对其它可控外设的非正常状态的检测报警。 ⑥网络系统如果出现异常，应能检测是否能正常通讯并显示或报警。 ⑦在播节目的正计和倒计时计数的提示。 ⑧支持分级警报，能根据异常情况的轻重缓急，对警报进行分级，提供不同的报警手段和警示界面。 ⑨可以定制报警的级别、报警方式和忽略方式，各频道的报警声音都各不相同便于区分。 20、对备播录像机的控制支持通过TC码或CTL码控制磁带播出。 21、能实现与字幕机的协同工作，将各频道的字幕机看作一个服务器端，播控软件通过串口与其进行数据通信控制字幕的播出。播出串联单变动后，自动更新字幕机的节目单。 22、对播出中的各种操作有详细的权限管理，对可能中断播出的操作提供密码保护。 23、完备的日志记录。对用户操作日志、软件运行日志、节目播出日志有详细的记录，并且要求查询方便，可读性强。 24、支持24小时不间断连续播出。 25、要求支持P2、蓝光录像机的控制。 |  |
| 2 | 播出单编排软件模块 | 格非 、亿阳、艾迪普或同档次及以上品牌型号 | 3个 | 1、高标清频道可视化编单 2、节目代码、时段代码管理； 3、节目单编排（完成编排周单、总编单、生成上载任务单、手动添加上载任务、节目单修改）； 4、节目审查（主要包括节目内容审查、广告时段、次序核对）； 5、实现可视化编单，即在编单软件中可以实现对二级存储系统里的素材进行图像审看； 6、节目单编排； 7、支持节目部门提供的周单以数据库导入或者纸质周单的输入功能；可完成手动或者自动绑定素材文件的功能； 8、编排软件精度必须精确到帧； 9、播出串联单时间逻辑检查功能，可对播出串联单进行时间的逻辑检查，检查是否存在间隙和碰撞，如发生问题，提供醒目的标识； 10、素材库快速查询，按照上载定义的规则，系统缺省提供与该频道播出最直接关联的素材，避免在庞大的数据库中长时间搜索。此外可以根据定义的规则手工查询； 11、时间范围灵活设置，可以根据各个频道的不同情况进行针对性的设置，提高节目编排的速度； 12、详细的节目表项，节目表中不但具备节目标题等基本内容，还包括节目状态、报警提示、累计时间、信息提示、信号源、插播跟随状态等多种辅助信息； 13、在编排好并提交播出串联单时系统自动生成上载任务单； 14、提供完善的权限管理； 15、提供完善的日志、统计、报表、打印功能； 16、支持当前通用的输入法； 17、与素材管理软件接口，要求能实现对系统中的素材检索与迁移； 18、与字幕播出系统的接口，实现根据串联单编辑字幕播出单。 |  |
| 3 | 节目上载审看软件模块 | 格非 、亿阳、艾迪普或同档次及以上品牌型号 | 10个 | 1、素材上载审看主要用于硬盘素材的上载、审片及管理，为上载人员提供工作界面。按照上载任务类型可以分为：日常节目的上载、线路信号上载、新闻网和制作网系统素材应急上传三种类型，所以素材上载审看软件设计时要同时满足这三种类型上载任务的要求。 2、编单人员在编排好并提交播出串联单时系统自动生成上载任务单，上载人员根据上载任务单进行节目的上载工作，上载节目的描述信息都以上载任务单中的信息为准，上载人员无需再重复进行相关描述信息的输入工作。节目上载完后系统自动将素材与播出串联单进行关联。 3、素材上载审看软件需要实现的基本功能为：把录像机或外来信号采集到上载视频服务器及二级存储，可对素材库中的素材进行浏览和编辑、对素材库中的素材进行审看。 4、支持对各类视频服务器、录像机的实时控制，要求控制达到帧精度。并且能实现对相关控制设备的状态检测和报警； 5、接收上载任务单，任务中包含素材名称、素材ID、播出日期、最晚播出日期、节目类型、节目频道、节目时长、节目播出入出点、磁带条码、磁带中的入点和出点等信息； 6、仿真录像机控制面板，提供JOG/SHUTTLE功能，支持3种时码控制和显示，完全可以在计算机上操作录像机； 7、实现录像机、线路信号源，定时、手动上载，根据上载任务单、手动添加上载任务等多种上载方式； 8、能够在上载软件中实现对编码板卡中编码格式及码率等参数的设置； 9、节目预监和审看、编辑功能。可以控制解码通道进行对上载节目的预监、审看和实时编辑功能，提供类似录像机的JOG/SHUTTLE功能，支持快进、快退、暂停、停止、播放等操作和卷滚条快速搜索，可以提供上载素材的重新打点功能，保证节目质量和内容符合播出的需要。另外，审看支持素材的逻辑长度和物理长度两种审看模式； 10、上载工作站能够接收将来新闻网和制作网系统转码迁移的素材，并完成对素材的审看和自动校验任务； 11、应急上载工作站可以实现边播出边上载功能； 12、与编单软件的接口，要求能读取上载任务单，上载完毕后的节目能与串联单自动关联； 13、与播出素材管理软件的接口，实现素材的迁移和管理； 14、与监控软件接口，要求上载软件在执行上载任务时驱动上载信号监控软件开始监控。 |  |
| 4 | 广告串编软件 | 格非 、亿阳、艾迪普或同档次及以上品牌型号 | 1套 | 1、支持广告节目串联单的多种编辑模式； 2、可视化编辑； 3、基于广告节目段位的编辑； 4、与广告管理系统可无缝连接。 |  |
| 5 | 文件技审软件 | 格非 、亿阳、艾迪普或同档次及以上品牌型号 | 10套 | 1、嵌入式技审软件负责对所有上载及导入的节目素材文件进行实时的技术审查，确保节目的技术质量，也是保证优质播出的第一道关口。 2、当节目上载过程中进行自动技术审查，上载完成即可读取技审报告，如上载过程中出现重大问题，可实时提示问题。 3、技术审查的内容有：检查节目素材的格式是否正确， 4、节目代码是否正确，素材长度是否正确，素材中是否有黑场、彩条等，素材是否能够完整的播放等项目。 5、支持MD5 校验码校验等功能； 6、支持文件元数据检查功能，可获取格式、比特率、量化、帧频、GOP、宽高比、彩色格式、VBV 缓存、文件大小信息； 7、提供素材的一致性检查：建立素材完整性、一致性检测机制，对迁移的素材或在迁移任务结束后自动进行该素材的一致性检查，也能手动对库中所有素材进行一致性检查工作； 8、支持对文件格式的检查，保证文件格式符合播出服务器要求格式； 9、支持检查节目代码是否正确，检查节目素材的元数据信息是否正确； 10、支持MXF OP1a标准、MPEG2格式文件； 11、能够自动判别视频信号黑场、彩条、静帧、彩场、雪花场、色彩丢失、单色等故障，自动判别音频信号丢失和音量过大等，要求能够详细、准确记录故障时间、故障类型，故障门限值可由用户自行设定； 12、对于不同的内容类型和节目源可设置不同的模板和类别； 13、音频测试：测试编码标准，类别，级别和编码错误的句法校验，取样率，比特率，播放时间，通道数，每一通道的峰值和最小信号电平等； 14、技术审看效率要求达到8-10倍速以上； 15、具有自动和手动纠错功能； 16、节目通过技审审看后可以根据手动送播命令或自动送播策略完成节目送播； 17、可生成自动技审结果清单，发现故障后能及时提交故障报告。能够允许用户针对故障的不同严重程度设置不同的故障级别，并能够设置不同的处理预案和策略； 18、增加人工复核功能，对审查后有故障的节目素材文件进行进一步审核和确认，可以人工审核通过素材； 19、可以根据具体情况对自动技审列表进行修改，通过设置素材文件的高优先级来提前自动技审的顺序，也可手动调整； 20、提供完备的日志查询功能、统计、报表功能。 |  |
| 6 | MD5校验软件 | 格非 、亿阳、艾迪普或同档次及以上品牌型号 | 10套 | MD5校验软件，对系统中需要迁移传送的素材文件进行MD5校验，校验过程在传输过程中完成，确保传送的文件没有损坏。 |  |
| 7 | 素材迁移软件（智能迁移策略、负载平衡等） | 格非 、亿阳、艾迪普或同档次及以上品牌型号 | 2套 | 针对节目素材迁移实现：迁移负载自动均衡、网络流量监测控制、自动迁移任务分配、针对播出需要智能迁移任务管理等功能。 |  |
| 9 | 系统管理与播后统计 | 格非 、亿阳、艾迪普或同档次及以上品牌型号 | 1套 | 1、管理工作站上运行系统管理软件，支持系统正常运行。还担负所有数据的管理工作，用户可以按照一定的条件查询播出节目单、素材信息、报警记录和操作记录，统计某些栏目的播出时间或播出次数、人员工作时间等。 2、播控管理的主要功能有设备管理、终端管理、用户管理、日志管理以及软件基本配置等。 3、设备类型管理：对与软件所有相关的设备类型进行统一管理，包括其控制模式、设备属性等等。其他相关软件（播控软件、上载软件、延时播出软件）根据设备管理软件中注册的设备类型进行设备配置。 4、设备管理：对与软件所有相关的设备进行统一管理，包括设备的控制端口，设备共享状态，设备使用状态等等的管理。 5、终端管理：对当前网络系统中所有的终端计算机进行管理，终端计算机的信息包括序号、计算机名称、IP地址、说明、软件使用权限等，通过对终端计算机的管理（增加、删除或修改），可以使管理员对网络中所有的终端计算机进行统一的维护。进行终端计算机的修改操作，指对该终端计算机的软件使用权限重新进行定义。 6、用户管理：系统具有严格的用户管理，整个系统设置一个系统管理员，负责各子系统的进入密码、子系统管理员的任命、各频道的硬盘空间分配等工作，子系统管理员负责建立本系统内的操作员。具有严格的数据管理，各部门的管理员及操作员只能涉及与本部门有关的数据，对其它部门共享过来的数据只能读出，而不能进行修改删除，对设定了共享的素材（数据），在进行修改时，及时通知其它部门，当删除时，给出明确的警示信息。 7、日志管理： ①对当前网络系统中所有终端计算机的操作信息进行查询，这些操作信息包括计算机执行的磁带准备、上载采集、播出、控制、设备/信号报警错误信息、节目单发送/接受等； ②系统对操作人员的重要操作，须写入操作日志，供随时查阅；同时对系统内的相互通讯，也应写入系统日志供发生故障时分析；各子系统中的日志需要定期汇总在数据库服务器，便于分析进行故障分析、排查； ③播出表归档管理，播出表分为实际播出表和计划播出表，有归档查询的能力； 播出日志管理功能，提供详细的播出日志，能够完整的记录下播出全过程，对播出过程中出现的问题进行追踪。 ④建立日志管理和查询。包括上载日志、素材管理日志，播出日志等所有涉及到的功能操作。日志的记录应不影响各个应用程序的正常工作；日志的查询可以按照多种方式检索，查寻期间不影响正常日志的记录。对于正常的日志记录，可以按照设定的天数或是在对管理员进行提示并确认的条件下自动删除；或根据用户需求对于系统中错误日志可长期保留； ⑤软件基本配置。统一对播出软件(上载、播控、编单等等相关软件)进行参数设置。 |  |
| 六、播控工作站及控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 播控工作站 | 格非 、亿阳、艾迪普或同档次及以上品牌型号 | 2台 | 原装图形工作站（参考品牌：联想、戴尔、惠普），系统配置至少满足下面要求：至强W-2123或等档次及以上型号四核八线程3.6G,8G内存,1T硬盘,P620-2G,21.5寸宽屏液晶显示器，104键标准键盘、光电鼠标， 系统：正版Windows10操作系统（供货时须向采购人提供授权证明材料，否则验收不合格处理。）。 应用软件：播控软件模块 播出控制软件主要通过控制视频服务器、切换设备、录像机以及字幕机等设备根据播出串联单完成全台各频道节目的播出和台标、字幕叠加工作。该软件成熟应用至关重要。 播出控制软件安装在播出工作站中，控制主备播出服务器解码通道，并通过控制信号倒换装置，实现播出相关设备的共享控制。正常情况下由主播出工作站控制所有设备，如出现故障，备工作站可及时接管播出相关设备的控制任务，实现热备份和热切换。 要求界面设计简洁、美观，操作方便。对录像机和切换台等控制设备有美观的仿真界面，做到能在软件上对它们进行完全操作控制。 要求软件支持各类切换台、切换矩阵、录像机、视频服务器等设备，支持多种控制协议。对各相关设备的控制要求必须达到帧精度。 要求提供界面化的软件配置方式，要求配置操作简单。比如：进行主、备工作站配对；设备的申请和释放；以及其他相关配置。 主备播出工作站中各播出控制软件均能独立完成全频道播出的任务，可通过控制信号倒换装置，实现播出相关设备的共享控制。 系统支持全硬盘自动播出和盘带结合的自动播出方式。支持录像机和服务器的并行播出。 支持录像机共享，可以控制422矩阵，连接或者释放录像机的控制权，要求对共享录像机的连接配置简单。 要求播控软件系统不但可以新建和编辑节目单，还可以通过文件导入的方式接收外系统的节目单，如节目编排软件编排的节目单等，支持多种文件格式。可大大提高节目单编辑的效率，降低人力成本。 提供多种节目编排方式的组合，支持顺序播出、定时播出、手动播出、定点插播、顺序插播、触发插播、跟随插播、定长插播,不定长插播,跳播等等多种切换方式。 应有触发、延时、紧急信号等处理节目播出的应急措施,系统手动控制的优先级应高于自动控制,播出值班员在应急时可手动干预播出。 提供保持、手动切换、主从切换、垫片播出等多种手动干预手段。 支持素材包的播放，可将多条素材封装成一个素材包进行播放。 提供准确的播出串联单逻辑时间检查功能。能对普通节目、定时节目、插播节目、广告节目以及字幕角标的播出时间进行逻辑时间检查，发现问题在串联单上提供醒目的报警提醒标志。对待播的硬盘素材进行实时检测，提示需要上载的硬盘节目。对于没有及时上载的节目进行报警提示。对于节目单在追加或编辑后进行深度检查，如果有异常将进行报警提示。 定义完善的串联单的修改策略。节目单中待播的节目播出顺序可随时调整,可作添加和删除, 在节目切换后进行状态复检工作，可自动进行命令重发。 在数据库服务器或网络故障时，播出控制软件可继续运行。播出中的所有数据都依赖于数据库，如果网络出现故障，播控工作站无法获取数据，势必影响播出正常运行。软件应对此做充分的考虑：系统中的任何一个工作站都支持多格式的数据备份，可以将数据库信息生成数据文件，也可以将数据文件恢复成数据库信息。发生网络故障时，播控工作站可以依靠本机数据文件，使播出工作正常进行。 播出控制软件可定时保存串联单，当软件意外关闭时，重新启动播控软件后能自动恢复关闭前状态。 实现设备状态的检查、提示和报警。 矩阵或切换开关不在线或没有在自动状态上，这可能导致系统无法正常切换，应检测和报警。 硬盘服务器上编解码、控制接口等出现异常可能导致系统无法正常工作，应检测和报警。 对备播录像机的错误状态检测报警，如未上电、未在遥控状态、没有录像带等。 检测待播硬盘素材是否存在，素材和节目关联是否就绪、是否一致。 对其它可控外设的非正常状态的检测报警。 网络系统如果出现异常，应能检测是否能正常通讯并显示或报警。 在播节目的正计和倒计时计数的提示。 支持分级警报，能根据异常情况的轻重缓急，对警报进行分级，提供不同的报警手段和警示界面。可以定制报警的级别、报警方式和忽略方式，各频道的报警声音都各不相同便于区分。 播出控制软件要能够实现离线播出功能，当播控工作站离线，服务器可按当天节目单继续播出 对备播录像机的控制支持通过TC码或CTL码控制磁带播出。 能实现与字幕机的协同工作，将各频道的字幕机看作一个服务器端，播控软件通过串口与其进行数据通信控制字幕的播出。播出串联单变动后，自动更新字幕机的节目单。 对播出中的各种操作有详细的权限管理，对可能中断播出的操作提供密码保护。 完备的日志记录。对用户操作日志、软件运行日志、节目播出日志有详细的记录，并且要求查询方便，可读性强。 支持24小时不间断连续播出。 要求支持P2、蓝光设备的控制。 配套： 四路多画面视频分割器(3个)： 1、4路多画面分割器。能开启每个分割画面的音频表叠加信息，并获得标签自定义等功能。SDI视频输入：4路10bit SD-SDI、HD-SDI和6G-SDI，自动检测SD、HD或6G-SDI。可同时查看4K、HD和SD视频。SDI视频输出：4路环通，1路HD/Ultra HD，SDI速率：270Mb、1.5G、3G、6G SDI视频多画面分割输出：1路10bit HD-SDI、10bit 6G-SDI。 HDMI视频多画面分割输出：1路HDMI type A接口。输出支持显示器EDID。SDI时钟恢复所有SDI输出口都具备时钟恢复，标清、高清或6G-SDI视频自动切换。更新：通过USB 2.0高速接口（480Mb/s）或以太网。RJ45以太网或USB 2.0接口，用于固件更新和IP地址设置。 2、前控制面板。可以开启自定义标签、音频表、边框和Tally功能，并调整IP地址和输出视频格式等设置。 3、轻量化机箱，占1RU空间，适合用于航空箱或设备机架。（3块） |  |
| 2 | 控制交换机 | 华三 、华为、普联或同档次及以上品牌型号 | 1台 | 1、以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持8个100/1000BASE-X SFP Combo口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口 交换容量：336Gbps，包转发率：126Mpps 2、电源：75W交流可插拔电源模块×2 |  |
| 3 | 播出控制系统 | 摩莎、 华三 、华为或同档次及以上品牌型号 | 2台 | RS422/RS232或等档次及以上型号设备服务器 ，16口RS422、RS485串口转IP服务器 |  |
| 七、切换矩阵及三选一切换 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清16X4切换矩阵 | 格非 、 大连捷成、奥视或同档次及以上品牌型号 | 4台 | 1、输入接口16*SDI, BNC连接，格式： SMPTE 259M-C；270Mb/s。模拟同步接口：1*CVBS, BNC。输出接口：4*SDI, BNC连接，格式：SMPTE 259M-C；270Mb/s。机箱：标准1RU机架式。主机与遥控面板控制接口：RS485，主机与计算机控制接口：RS232，辅助控制接口：RS422。主机电源：2X60W 冗余，遥控面板电源：2X5W 冗余。状态指示：外同步状态/电源状态/行相位状态指示/场相位状态指示（主机与遥控面板的前面板指示灯）。 2、支持SDI/ASI，支持完全独立的4条母线对数字信号的输出切换，内部12bit处理，双电源设计，高质量、高稳定性，确保播出的安全可靠，可外接REF 参考同步信号，第一路输出母线智能判断并指示输入信号与外部同步信号是否行场同步。 3、支持第二路输出母线掉电环通输出第一路输入信号功能，保障PGM 输出的安全可靠。 4、切换采用场消隐切换处理，确保信号能够无闪烁、静音切换，采用信号处理主机与控制面板分离结构，可方便灵活的实现远程控制，通信控制方式采用RS232 与RS485。支持计算机软件控制，控制灵活、操作简单人性化MRS。 |  |
| 2 | 高清16X4切换矩阵控制面板 | 格非 、 大连捷成、奥视或同档次及以上品牌型号 | 4块 | 16X4 数字视频切换矩阵控制面板 |  |
| 3 | 三选一高清切换开关 | 格非 、 大连捷成、奥视或同档次及以上品牌型号 | 2台 | 1、1RU独立机箱配置，超级 主备信号质量检测倒换器，支持主备之间互相自动倒换； 2、支持第三路辅助信号倒换； 3、可以自动实时侦测主备两路数字信号的丢失状态、视频静帧检测、黑场检测、音频静音检测、静帧静音联合检测以及通道质量检测以及辅助信号有无检测和通道质量检测完成对三路信号的自动倒换或手动切换； 4、支持串口、GPI 和以太网多种控制方式，内置Webserver，支持标准SNMP 协议； 5、3*SD/HD-SDI入,1路BB输入（模拟复合同步、三电平）,2*SD/HD-SDI输出；控制接口：GPI*2，Ethernet*1，Remote*1 |  |
| 4 | 三选一摇控面板 | 格非 、 大连捷成、奥视或同档次及以上品牌型号 | 2块 | 高清自动倒换器摇控面板 |  |
| 八、音频响度控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清数字音频响度控制器 | 格非 、 大连捷成、奥视或同档次及以上品牌型号 | 2台 | ▲1、要求采用独立1U机架式设备（带冗余电源），不接受板卡形态设备； 2、基于国际标准ITU-R BS1700响度算法。 3、支持对嵌入音频的4组16个声道的处理。 4、支持抑制噪声功能，对噪声数据加以抑制和适当去除。 ▲5、支持自动和手动两种控制模式，在手动状态下可以实现对音频增益大小的任意调整。在自动状态下实现音频响度的自动控制。 6、内嵌Web Server 可通过网络实现音频信号的监看。 ▲7、通过DVI输出接口可以监看音频输入前和处理后的波形和相位。 8、支持SNMP协议。 9、支持掉电直通功能。 |  |
| 2 | 响度控制遥控面板带音箱 | 格非 、 大连捷成、奥视或同档次及以上品牌型号 | 2台 | 遥控面板，提供两路高保真扬声器监听以及专业耳机插孔,红黄绿三色28段的音频柱直观显示音频处理前后的PPM值。 |  |
| 九、台标键控一体机及字幕机升级改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清数字台标键控一体机 | 格非 、 大连捷成、奥视或同档次及以上品牌型号 | 4台 | 1、1RU独立机箱配置，安装简单方便，配备冗余电源； 2、输入信号完全兼容标清和高清信号 3、内部台标支持全带宽、无压缩4:2:2静止或动画台标 4、提供内置台标和两通道独立外键 5、内置128M大容量台标存储空间，采用集中台标管理机制，可实现快速调用多个台标文件 6、内置台标可实现四个静止或动画高清台标与一个时钟的同时显示，支持显示各种静态、动态的真彩色、渐变色、半透明、浮雕等效果的台标 7、支持数字钟定时、整点或半点播出，支持定时下时标 8、支持模拟复合与三电平格式的外锁相信号 9、提供独立的Clean信号输出接口 10、支持掉电直通功能 11、提供网络接口，内置WebServer， 支持标准SNMP协议 ▲12、写标和改标通过主机自带网口进行，标的大小和位置应能方便地进行修改；能同屏同时或分时显示4个以上的标（如分别出现时钟、主台标、2个以上的副标），数字台标、时钟机本身自带主标和副标的自动播放软件，并能接收任何品牌的GPS标准时间接收机输出的标准时间信息。可定时自动上下键系统内部时码或外部时码（新闻联播中央台时码可自动上下键）。 |  |
| 2 | 台标键控一体机控制面板 | 格非 、 大连捷成、奥视或同档次及以上品牌型号 | 4块 | 无源通用数字键控器遥控面板 |  |
| 3 | 高清播出网络字幕机 | 格非 、艾迪普、励图或同档次及以上品牌型号 | 2套 | 1、原装图形工作站，系统配置至少满足下面要求 CPU：Intel i7内存：16GB 显卡：专业显卡 2G显存 硬盘：500GB SSDX2 2、操作系统：Windows10 工作站版（供货时须向采购人提供授权证明材料，否则验收不合格处理。） 3、板卡：四通道卡高清字幕机，支持上位机字幕创作功能，内装字幕图文创作软件模块，字幕图文播出表编辑软件模块，字幕图文播出控制软件模块。支持KEY/FILL输出 |  |
| 4 | 高清字幕机升级改造 | 格非 、艾迪普、励图或同档次及以上品牌型号 | 2套 | 将原有格非2套标清 Magi-CG字幕机升级改造为高清播出网络字幕机，包含软件和硬件都必须升级为支持高清 |  |
| 十、帧同步/视分/下变换等模块及机箱电源 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清帧同步器 | 格非 、 大连捷成、奥视或同档次及以上品牌型号 | 9块 | 高清帧同步，带高质量3D帧频转换，带制式转换。提供1路HD-SDI信号和1路BB信号输入，2路HD-SDI信号输出接口：1路SDI入，1路BB入，4路SDI出 |  |
| 2 | 高清数字视频分配器 | 格非 、 大连捷成、奥视或同档次及以上品牌型号 | 4块 | 高标清兼容数字视频分配器，对HD/SD/ASI信号进行分配放大，带有时钟恢复功能，输入2路HD/SD/ASI信号，各分配放大输出3路HD/SDI SDI信号，具有1路掉电直通 |  |
| 3 | 高清一分七视频分配器 | 格非 、 大连捷成、奥视或同档次及以上品牌型号 | 18块 | 高标清兼容数字视频分配器，对HD/SD/ASI信号进行分配放大 ，带有时钟恢复功能，输入1路HD/SD/ASI信号，分配放大输出 7路HD/SD/ASI信号 |  |
| 4 | 高清下变换分配器模块 | 格非 、 大连捷成、奥视或同档次及以上品牌型号 | 4块 | 1、高清下变换分配模块,将HD-SDI信号进行下变换和帧同步处理后，输出2路SD-SDI信号，同时环出1路HD-SDI信号。AFD可自动或手动调整。同时支持帧同步功能。 2、模块自带LED指示灯，以直观的方式显示出信号状态信息。具备以太网管理功能，内部支持SNMP协议，可与专用网络管理模块配合使用，通过以太网实现监测设备实时通讯，了解模块实时的工作状态及设置。下变换方式要符合《广西高清电视节目制播技术指导规范》（采用挤压变形的下变换方式）。 |  |
| 5 | 同步信号模拟视频分配模块 | 格非 、 大连捷成、奥视或同档次及以上品牌型号 | 6块 | 1、模拟视分分配器 （分配同步信号 ） 2、支持将1路模拟视频 ，分配放大为 7路模拟视频输出，1路CVBS入,7路CVBS出 |  |
| 6 | 高标清视频固态垫片播出卡 | 格非 、 大连捷成、奥视或同档次及以上品牌型号 | 2块 | 1、输出支持1080i、625i等多种高标清格式，支持高码率视音频素材和静态、动态图片播出，提供独立的外同步接口，支持帧同步功能。支持模拟复合和三电平同步信号，内置webserver，通过IE 实现多种方式的播出控制和便捷的素材管理，内置128G 大容量固态硬盘，可根据需求扩容，可以进行素材管理与播出控制。素材单条、列表、循环播放等多种自动播出方式，同时支持导入导出播出列表。可实现实时网络监测，便于系统集中管理。 2、提供一个单独的网络接口，用于播出素材的上载与控制。支持热插拔，适用于播出系统。 3、参考输入：模拟同步或三电平同步信号，制式：PAL/三电平，阻抗：75 欧 4、数字视频输出接口：2*HD-SDI, BNC连接，阻抗：75 欧，格式：SMPTE259M-C;270Mb/s，SMPTE292M;1.485Gb/s，625i50、525i60、720p，1080i，1080p |  |
| 7 | 专用网络管理模块 | 格非 、 大连捷成、奥视或同档次及以上品牌型号 | 2块 | 1、机箱平台控制和网络接口卡，1路RJ45,1路串口，1路BB入，1路BB环出 2、与帧同步/视分/下变换等模块设备同一品牌 |  |
| 8 | 3U机箱 | 格非 、 大连捷成、奥视或同档次及以上品牌型号 | 4台 | ▲1、机箱高度≥3U，双电源（200W），内建公共BB接口，带网卡支持SNMP。 2、与帧同步/视分/下变换等模块设备同一品牌 |  |
| 9 | 3U机箱风扇模块 | 格非 、 大连捷成、奥视或同档次及以上品牌型号 | 6个 | 冷备 |  |
| 10 | 3U机箱电源模块 | 格非 、 大连捷成、奥视或同档次及以上品牌型号 | 4个 | 3U机箱电源模块（冷备） |  |
| 十一、GPS卫星校时钟 |  |  |  |  |  |
| 1 | GPS卫星校时钟 | 青岛广研 、朗威视讯、博视或同档次及以上品牌型号 | 1台 | GPS卫星校时钟 /双模 |  |
| 2 | 日历时间5寸子钟 | 青岛广研 、朗威视讯、博视或同档次及以上品牌型号 | 1台 | 日历时间 5寸子钟 |  |
| 十二、同步信号系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 同步信号发生器 | 格非 、 大连捷成、奥视或同档次及以上品牌型号 | 1台 | 1、提供可靠稳定的同步黒场时钟同步信号，提供10个BB输出（支持PAL、NTSC和三电平（包括高清、标清的所有格式） 2、输入接口：1*模拟/三电平，BNC接口，标准电平：1.0Vp-p 3、输出接口：10*BB，BNC接口,2*SDI，BNC接口,2*CVBS，BNC接口2*AES，XLR接口和BNC接口。2*Analog Audio，XLR接口和RCA接口 4、控制接口:10/100/1000M以太网RJ45接口，RS232，DB9 female 5、电 源：2*200W冗余 |  |
| 2 | 同步信号倒换器 | 格非 、 大连捷成、奥视或同档次及以上品牌型号 | 1台 | 2*CVBS 输入，1*CVBS输出，2路同步信号自动倒换，支持手动切换和主备状态检测 |  |
| 十三、高清信号源 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫星天线 | 振华 、华信、中卫或同档次及以上品牌型号 | 2套 | 1、3.0米前馈C波段单极化天线（加强型）; 2、高频头（进口） 3、防5G信号干扰，过滤器 4、高清同轴射频线缆,分配、辅料等（射频电缆）、底座安装、设备运输及安装调试; |  |
| 2 | 卫星接收机 | 多铁克 、PBI、数码视讯或同档次及以上品牌型号 | 2台 | 输入1路ASI/IP码流信号或RF信号(950-2150MHz，卫星信号），解码输出1路HD/SD-SDI/AV信号；支持解码格式：MPEG-2/H.264/AVS+，支持解扰；视频信号接口：BNC75欧姆，网络接口：RJ45，网管接口：RJ45。19英寸1U标准机箱，内置电源，带LED液晶显示。 |  |
| 3 | 有线解码器 | 多铁克 、PBI、数码视讯或同档次及以上品牌型号 | 2台 | 输入1路ASI/IP码流信号或RF信号（47-870MHz，有线电视信号），解码输出1路HD/SD-SDI/AV信号；支持解码格式：MPEG-2/H.264/AVS+，支持解扰；视频信号接口：BNC75欧姆，网络接口：RJ45，网管接口：RJ45。19英寸1U标准机箱，内置电源，带LED液晶显示。 |  |
| 4 | 卫星解密卡 | 中数传媒中数解密卡或同档次及以上品牌型号 | 2个 | 解密卡 解码卫星高清信号 |  |
| 5 | CAM卡 | 国产 CAM | 2个 | 单路有线 CAM 解码广西有线信号 |  |
| 6 | 数字地面电视接收机和天线 | 开博视、 ANTOP、极立耐或同档次及以上品牌型号 | 4套 | 1、机顶盒：支持接收DTMB地面波高标清信号，适用全国各地，支持MPEG2/MPEG4/H.264/AVS/AVS+视频格式，支持DRA/AAC/MPEG2音频格式，支持手动搜索和全波段搜索方式，有HDMI输出接口、USB接口、音视频插孔 2、天线：七单元鱼骨天线、25米馈线 |  |
| 十四、电视墙及监录系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 65寸液晶电视机 | 索尼、创维、海信或同档次及以上品牌型号 | 3台 | 1、屏幕尺寸65〞屏显比例 : 16﹕9 分辨率:3840*2160 2、图像处理引擎：4K迅锐图像处理引擎PRO 3、动态画面补偿：Motionflow XR 4、色彩技术：特丽魅彩广色域技术；带挂件 |  |
| 2 | 32寸液晶电视机 | 飞利浦、创维、海信或同档次及以上品牌型号 | 12台 | 屏幕尺寸32〞屏显比例 : 16﹕9 分辨率:1920*1080 HDMI输入 配套：4路经济型多画面分割器（1个）：1、经济型多画面分割器，可在单台显示屏上同时监看4路不同的SDI视频源，每路画面都是完全独立的视频监视器，并带有叠加显示，可以开启或关闭自定义标签、音频表等更多选项。每路输入都设有全面帧同步器，以任意视频信号组合进行监看。 2、多速率3G-SDI接口兼容上至1080p60在内的所有格式SD和HD设备。3G-SDI和HDMI输出，可以使用低成本大屏幕电机。 |  |
| 3 | HDMI延长线 | HDMI延长线 | 12个 | HDMI延长线20米，支持HDMI2.0(4k分辨率) |  |
| 4 | HDMI延长线 | HDMI延长线 | 12个 | HDMI延长线 2米 |  |
| 5 | 光端机 | 黑魔法 、多铁克、科腾或同档次及以上品牌型号 | 2套 | 1、12G紧凑设计的转换器能同时在SDI和光纤之间进行双向转换，从而实现超长距离SDI连接方案。 SDI视频输入 1路SD、HD和12G-SDI视频和1路光纤输入。 SDI视频输出 在光线上自动匹配SD、HD和12G-SDI视频输入。 光纤接口（选配）1个SMPTE光纤SFP插口。 视频光纤视频输入 1路可切换10bit SD/HD/12G-SDI输入。 视频光纤视频输出 自动匹配SD、HD和12G-SDI视频输入。 音频光纤输入16通道嵌入式。音频光纤输出16通道嵌入式。 多速率支持自动检测SD、HD或12G-SDI。 2、3G-SDI SFP Optical Module 3G光纤模块可为Mini Converter Optical Fiber 12G添加光纤功能，适用于SD和HD。 |  |
| 6 | 检测监录系统 | 格非 、亿阳、艾迪普或同档次及以上品牌型号 | 1台 | 1、品牌原装服务器，系统配置至少满足下面要求：2RU服务器 CPU：2颗至强银牌 4208或同档次及以上品牌型号 2.1GHz CPU 内存：16GB DDR4 ECC内存 网络：4口千兆以太网卡,硬盘：8块6TB 3.5" SATA硬盘，工业级RAID卡、缓存2GB；电源：460W热插拔冗余电源 2、操作系统：正版Microsoft Windows Server 2012 x64 R2操作系统 3、通道：支持最大4路高清信号监测监录，4通道HDSDI、SDI输入输出接口 4、应用软件：多通道高清监录软件 多通道高清监录软件：直观展现视音频信号质量状态；支持黑场、静帧、彩场、彩条、静音等20多项指标监测；报警阈值可设，可精确到帧；高标清数字信号自适应输入； ▲5、完善的报警查询，支持多种条件报警记录查询结果，包含时间线、日志统计、报警记录等；任意时刻录制画面查询、检索、回放；自定义监测时段、监录时段，有效过滤无效信息；支持4路录制监测画面同时显示，显示节目名称；提供直观的时间线展现状态；提供不同报警类别的定义，以及不同时间线颜色显示，方面监控及故障查询 |  |
| 7 | 高标清信号质量检测卡 | 格非 、 大连捷成、亿阳或同档次及以上品牌型号 | 2块 | ▲1、要求提供全高清数字信号质量硬件检测设备。投标时需在投标文件中提供检测报告复印件，并要求报告中能够体现不少于17项检测指标。 2、高清信号监测卡，每块提供2路信号质量、相位，嵌入音频\EDH\CRC等检测。支持HD/SD-SDI信号有无的监测\ 支持数字视频信号格式、格式锁定的监测\支持主从同步信号状态识别，包括信号有无、信号制式，状态改变时分别上报；同步信号格式支持阈值设置，和预设不符时主动上报\支持主从同步信号相位偏离及偏移量监测\ 支持AFD状态的监测，包括AFD值读取，支持16种阈值设置，监测到预设不符时主动上报错误\支持视频静帧、黑场、监测，支持阈值设置，包括百分比及持续时间，上报精度为1帧 |  |
| 十五、供配电 |  |  |  |  |  |
| 1 | 供电电缆 | 桂林国际、 正泰、起帆或同档次及以上品牌型号 | 120米 | 4*35+1*16m㎡纯铜电缆,含PVC管保护和固定配件、加工安装费。 |  |
| 2 | 分支电缆 | 桂林国际、 正泰、起帆或同档次及以上品牌型号 | 100米 | 3*16m㎡多芯绞合型分支电缆, 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 |  |
| 3 | UPS电池 | 威扬 、 山特、APC或同档次及以上品牌型号 | 32个 | 100AH,12V长寿命铅酸免维护电池 |  |
| 4 | 双电源开关 | 正泰、桂林国际、 起帆或同档次及以上品牌型号 | 2个 | NH40SZ-63/4Ⅱ |  |
| 5 | 塑壳断路器-35kA | 正泰、桂林国际、起帆或同档次及以上品牌型号 | 1个 | NXM-250S/3300 160A |  |
| 6 | 塑壳断路器-25kA | 正泰、桂林国际、 起帆或同档次及以上品牌型号 | 11个 | NXM-125S/3300 63A |  |
| 7 | 小型断路器-6KA | 正泰、桂林国际、 起帆或同档次及以上品牌型号 | 28个 | NXB-63 1P C16 |  |
| 8 | 多功能表 | 安科瑞、索之达、桂林国际或同档次及以上品牌型号 | 1个 | PZ72L-E4/KC |  |
| 9 | 三相电压表 | 安科瑞、索之达、桂林国际或同档次及以上品牌型号 | 7个 | PZ72-AV3 |  |
| 10 | 电流互感器 | N/A | 4个 | BH-0.66ⅠB 100/5 1匝 Φ30 0.5级 |  |
| 11 | 指示灯 | N/A | 8个 | AD16 |  |
| 12 | 配电箱体-6S | N/A | 1个 | 配电箱体-6S |  |
| 13 | 辅料 | N/A | 1个 | 辅料 |  |
| 十六、跳线盘、电缆及施工调试费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频跳线盘 | CANARE 、 BELDEN 、 KINGS或同档次及以上品牌型号 | 2台 | 26路高清视频跳线盘 |  |
| 2 | 跳线 | CANARE 、 BELDEN 、 KINGS或同档次及以上品牌型号 | 4根 | 一米跳线 |  |
| 3 | 音频电缆 | CANARE 、 BELDEN 、 KINGS或同档次及以上品牌型号 | 1箱 | 音频电缆（200米/箱） |  |
| 4 | 视频电缆 | CANARE 、 BELDEN 、 KINGS或同档次及以上品牌型号 | 8箱 | 视频电缆 -4.5 （300米/箱） |  |
| 5 | 网线 | CANARE 、 BELDEN 、 KINGS或同档次及以上品牌型号 | 5箱 | 网线（305米/箱） |  |
| 6 | BNC头 | CANARE 、 BELDEN 、 KINGS或同档次及以上品牌型号 | 4盒 | 配L-4.5CHD+ BNC 100PCS/盒 |  |
| 7 | 机柜 | N/A | 2个 | 42U机柜，深度1M；机柜立式电源插座；机柜侧板（批） |  |
| 8 | 工程辅料 | N/A | 1批 | 工程辅料（批），包括水晶头 、网线理线器 、接插件、等1批 |  |
| 9 | 系统施工费用 | N/A | 1项 | 系统施工 |  |
| 10 | 系统调试费用 | N/A | 1项 | 系统调试 |  |
| 11 | 培训费用 | N/A | 1项 | 系统培训 |  |
| 十七、机房装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 静电地板（含安装） | N/A | 190块 | 有边国标静电地板，600*600*35MM 集中载荷≥300KG 均布载荷≥1000KG |  |
| 一、投标要求： 1.《技术设备清单与技术参数要求》中带有★号的指标为关键指标，供应商的投标文件必须满足或优于要求指标，否则投标无效处理。 2.投标报价包括本次投标全部货物的金额、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、装卸费、搬运费、安装及相关材料费、调试费、实施费、迁移费、培训费、技术支持、更新升级、软件费、检验费、验收费、售后服务、税金、利息、合同实施过程中不可预见的费用及其它所有成本费用的总和。 3.中标供应商必须在签订合同后五个工作日内，采购人有权要求中标供货商提供产品进行测试，确保所有技术参数、功能均满足合同要求。否则作无效合同处理。 4.本章节中所涉及计算机设备（包括服务器、台式机、笔记本等）均须为品牌机，要配备正版操作系统，正版信息可通过厂家400免费电话查询信息，机身张贴正版系统标志。 5.投标人在自2017年1月1日至今参加招标采购和经营活动中有重大违法记录或违约记录的，或有违约、供货产品质量不合格投诉的，或质量纠纷的，评标委员会将按无效投标处理。中标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，以及报价产品的技术参数不如实说明，其投标无效，并报监管部门查处；中标后，若中标供应商所供产品及售后服务不按采购文件要求履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关规定严肃处理； 6.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 7.投标人应在投标文件中书面承诺采购方免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷，投标人所投标产品不会发生任何的知识产权或经营权的纠纷。 二、售后服务要求： 1.质保期：所有货物必须是全新合格产品，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，设备质保期不少于三年，对涉及提供升级服务的应用系统软件在五年内应提供免费升级，如生产厂家承诺质保期更长的，以厂家承诺为准。保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场勘察处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。 2.所有货物运抵采购人指定的地方，经采购人查核数量、质量确实符合合同（或采购文件）要求后，中标供应商方可施工、安装。 3.在质保期内，中标供应商须在接到报修电话后1个小时内响应，2小时内上门服务，到达现场后12小时内维修好。若24个小时内无法维修好的设备，中标供应商必须全免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备，直到故障设备修复，中标供应商对所有设备实行终身维护。 4.保修期满后，采购人须需要采购零配件的，中标供应商须在五日内按优惠价提供相关零配件。 5.中标供应商必须负责本次货物的安装、调试、使用培训。中标供应商免费为采购人培训2名以上使用及维护人员，培训目标应达到基本掌握全套设备的操作，培训地点：广西钦州市(采购人指定地点）。 6.提供本地化服务，提供定期回访及巡检服务。质保期内，中标供应商必须定期派原厂工程师上门检查设备运行状况，发现硬件有问题，免费更换。 三、交货时间、地点： 1.交货时间：自合同签订之日起30个日历日内向采购人供货完毕，供货完成之日起30个日历日内完成设备安装、调试和测试。 2.交货地点：广西钦州市采购人指定地点。 四、付款方式 1.签订合同之日起15个日历日内，由中标供应商开出合同总金额的30%的增值税普通发票，采购人自收到发票之日起20个日历日内预付给中标供应商合同总金额的30%。 2.系统搭建完成开始测试，由中标供应商开出合同总金额的30%的增值税普通发票，采购人自收到发票之日起20个日历日内预付给中标供应商合同总金额的30%。 3.系统正式验收后，并正常运转，且为采购人培训结束，采购人无疑问后，经采购人最终验收合格，由中标供应商开出合同总金额的40%的增值税普通发票，采购人自收到发票之日起20个日历日内预付给中标供应商合同总金额的40%。 |  |  |  |  |  |

# 2、项目总体技术要求

# 一、总体要求

钦州新闻传媒中心（钦州市广播电视台）标清转高清播出系统升级改造项目建设总体规划为：在我台现有电视播出机房进行两个高标清同播频道的升级改造，要求本次升级改造的高清播出系统能无缝兼容现有编单及文件系统，在不停播、不改变我台工作流程和操作习惯基础上进一步提升播出质量及系统安全性。本次改造主要包括增加高清无压缩视频服务器、更换主备数据库硬件设备、将现有标清播出分控系统及配套设备升级成高清系统、增加高清编码传输设备、完善显示监看系统等。本次系统升级改造不另外搭建临播系统，要求施工方必须制定周密、安全可靠的集成、调试、培训、系统无缝切换等工作计划和施工方案，确保安全播出。

# 1、投标要求

1.1 专利及许可：投标人应对技术规范中包括的设备、工艺流程等所涉及的专利及许可承担责任。

1.2 技术文件编写：投标人必须按招标文件的内容顺序，对招标文件要求的技术参数要求作一一应答，还应提供相关设备的技术支持资料（公开发行的印刷资料或权威机构做出的检测报告）。投标人交付的技术文件（包括文档、图片、图纸）应包含厂商全套资料（包括查询网站地址）。

1.3 投标响应：投标人须认真研读本招标文件技术部分的设备技术指标及功能要求，本招标文件仅指系统和设备的主要要求，不应作为完整的详细要求。投标人应负责根据本行业和专业的要求及发展, 根据以往设计同类系统的工作经验，提供有益于完善或合理延伸整个系统功能的附加设计方案和设备配置，提供符合或超过本标书要求的系统方案和相关优质产品，并保证符合技术招标文件的要求。

除招标文件中列出的设备外，若还需增加其它设备以确保本系统的完整性，投标文件中必须提供详细的设备清单，其中包括品名、技术参数、数量和报价,如有遗漏由投标人自行免费补足。

请按实际需要参照招标文件中的技术指标配备系统所需的电缆和接插件,如果所报数量不足,由中标供应商自行免费补足。

1.4 投标人应根据所提供技术产品认真制作技术投标文件中的技术偏离表，对技术文件的响应不能简单回答“是”、“符合”或单纯拷贝招标文件技术部分作为应答，否则该部分投标设备将被视为不响应招标要求。

1.5投标人对涉及提供升级服务的应用系统软件在五年内应提供免费升级。

1.6 投标人可按本招标文件的要求向用户推荐各设备货物并负责其运输、安装、调试、试运行及售后服务工作，并按工作顺序移交所需的资料。所有资料必须符合本招标文件说明的技术要求。

1.7 投标人必须保证本招标文件中新采购的设备是全新的，出厂前已经过严格和完善的测试检验。

1.8 投标人必须承诺系统升级改造后能无缝兼容现有系统，能与老系统之间的节目单和素材文件能共用。

1.9 投标人所投设备的设计和制造要符合同类产品的国际领先标准，所涉及的运行程序通常应考虑采购人的具体情况，包括电源、气候、海拔、温度。

其中本次招标的电源标准：输入电压180V-240V AC自适应。

运行温度：10°至35°C，存储温度：–40°至65°C。

运行相对湿度：20%至80% (无冷凝),存储相对湿度: 5%至95% 无冷凝。

1.10 投标人须自行到项目地勘查现场，了解现有系统配置及基础设施配套情况。新系统与原系统的衔接、改造所需的设备、线材、工作量由投标人根据系统升级改造的要求提交方案。

1.11 项目完成时间：自合同签订之日起30个日历日内向采购人供货完毕，供货完成之日起30个日历日内完成设备安装、调试和测试。

1.12 验收测试

1.12.1到货初验

采购人初步验收时仅就设备的数量、品牌、外观及是否具有合格证明进行形式上的查验，不负责质量性能验收，具体质量是否合格的验收以设备安装完毕并经权威部门验收结果为准。

中标供应商提供的产品与约定不符的，采购人有权拒绝初验，中标供应商重新提供符合要求的合同产品，并按照采购人的时间要求进行供货，中标供应商承担由此产生的一切费用，同时视为未完成交货义务，如因此造成安装工期或其它与本项目关联的后续项目延误的，给采购人所造成的损失，由中标供应商负责赔偿。初验后，在具体实施过程中发现产品不符合规范和设计要求，仍由中标供应商拆除及重新采购，并承担给采购人造成的损失。

1.12.2系统验收应按照本要求第2项《系统设计与验收的有关标准》要求，在所有互联系统安装、调试完成，满足下列条件时，采购人组织进行系统验收：

稳定运行3个月以上，系统所有功能均正常，符合招标文件要求。

安装工程包括中标供应商的自测试已经完毕，其它辅助工作都已经准备完毕。

所有的系统文件、施工图纸及设备手册等都已提交给用户。

对用户的培训工作已经完成。

施工现场已经清理完毕。

中标供应商聘请经采购人认可的具备相关资质的单位进行系统测试并承担相关测试费用，并出具正式测试结果。

1.12.3在验收前，由中标供应商提出验收申请并制定系统验收程序，获得用户认可后组织验收。

1.12.4中标供应商承担相关验收费用。

1.13 技术资料：投标人应对重要设备（如服务器、交换机、存储等）提供中文或英文的说明书或彩页。

1.14 保修及系统维护服务

1.14.1 投标人对所出售的设备提供不少于3年的免费保修和终身的有偿维修，自双方代表在系统验收单上签字之日起计算。

1.14.2投标人必须提出保修期内的维修、维护内容及服务方式。

1.15 技术培训

1.15.1 投标人必须为所有被培训人员提供培训资料等相关用品，保证每个学员有一整套培训资料，所用教材应提供最新版本，并与提供给采购人的设备相一致。

1.15.2 培训计划应包括以下内容：设备的工作原理和技术性能、设备安装、测试、设备维护、操作。

1.15.3 培训效果：播出技术人员应熟悉系统，了解操作运行中的常见安全风险、漏洞，掌握与之对应的安全策略、解决方案。具体为：检修人员经培训应能担任技术领班工作，能熟练地排除设备故障，熟练地管理设备，同时能够指导值机人员进行日常维护运行工作；值机人员经培训后应能熟练地掌握相关软件及硬件维护工作，并能及时排除大部分的设备故障。

1.15.4 中标供应商的培训技师在操作和维修方面应具有丰富的知识和经验，并且技术全面。如果用户认为中标供应商的培训技师由于缺乏经验不能胜任培训工作时，用户有权要求更换。

# 2、系统设计与验收的有关标准

《广播电视安全播出管理规定》(广电总局令第62号)-电视中心实施细则

《广播电影电视系统重点单位重要部位的风险等级和安全防护级别》（GA 586）

《广播电视中心技术用房室内环境要求》（GY/T 5043）

《广播电视建筑设计防火规范》（GY 5067）

《标准清晰度数字电视节目录像磁带录制规范》（GY/T 223）

《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数》（GY/T 155）

《电视节目带技术质量检验方法》（GY/T 120）

《数字电视图像质量主观评价方法》（GY/T 134）

《标准清晰度电视数字视频通道技术要求与测量方法》（GY/T 243）

《标准清晰度数字电视编码器、解码器技术要求和测量方法》（GY/T 212）

《电视中心制作系统运行维护规程》（GY/T 152）

《演播室高清晰度电视数字视频信号接口》（GY/T 157）

《演播室数字音频信号接口》（GY/T 158）

《广播电视中心和台、站电气工作安全规程》（GY 63）

《广播电视相关信息系统安全等级保护定级指南》（GD/J 037）

《广播电视相关信息系统安全等级保护基本要求》（GD/J 038）

SMPTE ST 2110-10：2017《IP Media Inter-Networking with Separate Essence Flows Part 10: System Overview》

SMPTE ST 2110-20:2017《Media Networking with Coordinated Essence Streams Part 20: Uncompressed Active Video》

SMPTE ST 2110-30:2017《Professional Media over IP Networks -- PCM Digital Audio》

SMPTE ST 2110-40:2018《Professional Media Over Managed IP Networks: SMPTE ST 291-1 Ancillary Data》

ST 2110-21:2017《Professional Media Over Managed IP Networks: Traffic Shaping and Delivery Timing for Video》

SMPTE ST2022-6:2012《 Transport of High Bit Rate Media Signals over IP Networks (HBRMT)》

SMPTE ST2022-7:2013《Seamless Protection Switching of SMPTE ST 2022 IP Datagrams》

SMPTE 2059-1《Defines signal generation based on time information delivered by the IEEE 1588 protocol》

SMPTE 2059-2《Defines an operating profile for the IEEE protocol optimized to the needs of media synchronization》

AMWA IS-04 NMOS Discovery and Registration Specification

AMWA IS-05 NMOS Device Connection Management Specification

上述技术标准和规范如果有不足之处或者未能达到国家或国际最新标准的时候，系统承包方应使系统的设计、施工以及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家的标准、规范，并提供采用的国家和国际标准、规范以及所采用的版本的有关技术资料。建设依据还包括相关工程设计图以及技术说明文件。

# 3、建设原则

安全性原则

建立完善的冗余备份和安全防范体系，保障系统高可靠和端到端的安全，具有多重安全防护，应急手段丰富，应急播出时，不对正常播出频道产生影响。确保系统建成后能长期稳定可靠地运行。

先进性原则

系统设计和选用设备规格要符合专业播出规范，在实用和安全的基础上，系统设计要有一定的前瞻性。

优质售后服务原则

系统硬件提供商、软件设计商和系统集成商都必须提供优质完善的售后服务，以确必须考虑应用和需求的发展以及技术的进步，从而确保系统具备可持续发展能力。

可扩展升级性原则

系统硬件能够方便地扩展通道数量，应采用开放式和模块化结构，扩展升级不影响系统的正常使用。

易操作易维护性原则

系统信号调度灵活、方便，总体布局合理、有效，现场施工工艺科学规范，系统硬件设备的连接直观简单、便于维护。

实用性原则

系统设计要保持最好的性价比，做到一切面向应用，由应用的实际需求层层下溯，从各个方面对播出系统规模进行量化，设计出实用的系统。

# 二、系统详细技术要求

# 1、总体要求

1.1高清播出系统改造项目总体的设计思路是：系统采用可靠、科学、先进的技术，满足各频道节目高标清上载、播出等功能需求，系统设计应适应5～7年的节目制作、播出发展规划，能够满足信号调度、高标清节目同步播出等方面的应用，并确保系统在今后相当长的一段时间内留有扩充的余地。

1.2本次高清播出系统改造项目是在现有电视播出机房原址进行同步改造，原有设备机房空间狭窄，要求实施过程中必须确保现有播出系统的安全，实现平稳过渡。

1.3★新系统必须无缝兼容现有系统编单及文件系统，新、老系统之间的节目单和素材文件能共用。台内目前播出系统二级存储的素材文件及数据信息能够自动迁移及写入升级后的系统中，节目只需一次上载即可完成自动迁移播出，不接受两套系统重复上载工作。

1.4两个高标清同播频道采用双链路高清主干标清下变换播出方式。视频服务器系统采用主、备及二备播出方式。主、备及二备播出视频服务器系统拟选用高清无压缩SDI OVER IP视频服务器，视频服务器要求支持虚拟化环境部署。为避免未来升级时因驱动程序缺陷等造成硬件不匹配问题，不采用服务器内置PCI-E视音频编解码板卡架构。系统采用热备份的架构方式，每台视频服务器设备须确保文件的兼容性和应急状态下功能互备性。

1.5播出系统数据库要求配置2套，主备数据库要求采用同步I/O镜像读写，保证安全播出需求。

1.6系统配备一套大容量二级存储系统。正常流程必须保证上载的节目及将来的新闻直播网节目、制作网节目、广告串编等素材通过播出上载系统迁移到播出二级存储系统，再由播出二级存储系统迁移到主、备、二备播出服务器进行播出。具备通过人工任务指定，可将上载工作站上载的素材直接迁移到主备播出及二备播出视频服务器的功能。

1.7监看屏幕墙要求直观、清晰，能够监看到所需要的各种源信号及播出通路中关键点信号，对于PGM信号要求大画面显示，清晰可见。在系统中的播出通路上必须设置完善的跳线排。系统除具备播出主备、垫片切换功能外，还必须具有通过跳线快速跳过故障设备，保证播出信号不中断的能力，要求可以完成重要信号源到输出端的应急播出功能。系统中可被自动播控软件控制的设备都需自带完备的原厂RS422、RS232或相应的控制口，还须免费开放或提供相应的控制协议。播出通路上的设备本身应提供监控报警接口、TCP/IP网络接口，并支持SNMP协议；支持对所有模块的监控和报警，并开放协议接口。

1.8播出系统周边设备要求采用高标清兼容产品，设备技术成熟、应用广泛，指标高、稳定性好，维修、维护方便，具有良好的售后服务。模块化设备在密集安装的情况下保证散热性良好，保证长期工作稳定正常，各功能模块设备支持热插拔。设备应具备原装主备双电源、双风扇，在单电源下可以满载运行。周边设备技术指标必须达到国家广电总局相关标准。

1.9此外，高清下变换的幅型变换考虑采用挤压方式，标清上变换的幅型变换考虑采用拉伸方式，由视频服务器和上下变换器进行素材的上下变换，由播出服务器进行播出。

2.0特别指出，不需要重新制作的完整标清节目，如电视剧和广告，为了减少网络带宽和存储空间的压力，不再先变换成高清文件后再上载，而是直接上载成标清文件由服务器上变换播出，或者用录像机热播或上载到播出服务器播出。

2.1本项目要求投标人的设计方案具有先进性、开放性、具有高可扩展性、高安全性和高可管理特性，同时具备易操作维护性；系统设备选型要求能实现高指标信号处理，流程设计上能实现高效率业务流转；整个方案具有较高性价比。

# 2、播出系统建设、重要设备和软件等关键技术要求

### 播出视频服务器

2.1.1▲新增IP播出视频服务器在地级市或者地级市以上电视台播出频道有使用案例，并提供相关合同复印件证据证明，为避免未来升级时因驱动程序缺陷等造成硬件不匹配问题，不采用服务器内置PCI-E视音频编解码板卡架构。

2.1.2▲播出视频服务器要求支持虚拟化环境部署。

2.1.3▲编解码能力：单台服务器支持不少于2个高清解码通道。播出信号要满足基于帧的精确切换。信号输入输出要求采用SMPTE ST2110信号传输标准，输出接口应不少于2个10GbE 光纤接口。

2.1.4★离线播出：支持节目单驻留的离线播出方式，要求视频服务器在播控机离线或播控网络故障时，能够根据驻留的节目单继续播出，以确保播出安全。

2.1.5▲支持PTP信号锁相同步。支持MXF OP1a标准，以保证制作网系统和广告串编系统迁移转码的成片节目文件格式与播出视频服务器文件格式的兼容性。视频采用MPEG2 标清编码压缩 8Mbps至15Mbps，高清编码25Mbps至50Mbps之间的任意变换，支持IBP帧长GOP，支持4:2:2和4:2:0数字视频采样；系统音频采用嵌入方式，支持符合SMPTE标准的嵌入式数字音频信号的输入与输出。支持每路视频嵌入最少4路数字音频信号；采用10Krpm SAS硬盘，完善的RAID技术，单机有效存储容量不小于12TB，可7×24小时稳定运行；支持SNMP协议；服务器满载工作情况下传输带宽≥80MB。采用2U机箱，电源、风扇、硬盘支持热拔插。

### SDI/IP双向处理网关

2.2.1 2个10G SFP+光纤输入/输出接口；

2.2.2 4路HD/SD-SDI或3路 3G-SDI信号输入/输出转换；

2.2.3自适应标清、高清、3G等SDI数字信号输入，支持嵌入音频；

2.2.4支持模拟复合与三电平格式的外锁相信号；支持PTP同步（SMPTE2059）；

2.2.5SDI输入提供帧同步处理；

2.2.6可自定义工作模式，同时支持SDI信号与IP信号的双向转换；

2.2.7支持SMPTE ST2110信号传输标准，支持SMPTE2022-7信号冗余链路传输标准；

2.2.8提供网络接口，内置WebServer，支持标准SNMP协议；

2.2.9配2块SFP+光模块，10GbE，SR，850mm波长，可达300m Reach SFP+光模块，双LC接口；

2.2.10▲提供制造商通过国际IP标准化组织SMPTE ST2110标准检测的证明文件；

2.2.11配置用于安装的1U机箱及双电源模块。

### 上载工作站

### 2.3.1 升级改造有卡上载工作站

▲升级台内原有的3台MagiLOG有卡上载工作站为高清，升级上载I/O卡支持高清；

升级后上载软件支持视音频节目的 MPEG2 编码采集，节目审看支持边上载边审看，视音频节目素材导入，素材节目串编，文件级技术审查 （黑场、静音、彩场、编码错误等），采集素材文件缓存，节目响度处理；

▲升级后上载软件支持内嵌实时自动技审功能,可边上载边审看，支持实时音频响度控制处理，支持高标清双码率采集；

升级后上载软件支持按照播出串联单或自定义需求，将素材自动迁移到二级存储或主备服务器。

### 2.3.2升级改造无卡上载工作站

将台内原有1台播控机升级改造为用于文件导入的无卡上载工作站，支持服务器本地及远端异地网络实时上载，支持集中或分布式上载；

▲升级后的节目素材导入软件支持内嵌实时自动技审功能,可边上载边审看，支持实时音频响度控制处理；内嵌MD5校验服务软件。

### 2.3.3 上载、审片软件需求

▲上载、审片具备完善、高效的技术审查机制。要求上载工作站内嵌文件自动技审、自动响度处理及MD5校验功能，保证素材1：1时间上载后即完成技审，可实时查看技审信息，实时完成自动音频响度处理，并保证传输过程中的MD5校验，确保素材传输安全可靠。

自动技审软件负责对所有节目素材文件进行自动技术审查，确保节目的技术质量，也是保证优质播出的第一道关口。

音频响度文件处理，实时文件处理，提供不同类型节目的响度处理模板；

技术审查的内容有：检查节目素材的格式是否正确，节目代码是否正确，素材长度是否正确，素材中是否有黑场、彩条等，素材是否能够完整的播放等项目。

支持文件元数据检查功能，可获取格式、比特率、量化、帧频、GOP、宽高比、彩色格式、VBV 缓存、文件大小信息；

提供素材的一致性检查：建立素材完整性、一致性检测机制，对迁移的素材在迁移任务结束后自动进行该素材的一致性检查，也能手动对库中所有素材进行一致性检查工作；

支持对文件格式的检查，保证文件格式符合播出服务器要求格式；

支持检查节目代码是否正确，检查节目素材的元数据信息是否正确；

支持MXF OP1a标准、MPEG2格式文件；

能够自动判别视频信号黑场、彩条、静帧、彩场、色彩丢失、单色等故障，自动判别音频信号丢失和音量过大等，要求能够详细、准确记录故障时间、故障类型，故障门限值可由用户自行设定；

音频测试：测试编码标准，类别，级别和编码错误的句法校验，取样率，比特率，播放时间，通道数，每一通道的峰值和最小信号电平等；

节目通过技审审看后可以根据手动送播命令或自动送播策略完成节目送播；

可生成自动技审结果清单，发现故障后能及时提交故障报告。能够允许用户针对故障的不同严重程度设置不同的故障级别，并能够设置不同的处理预案和策略；

提供完备的日志查询功能、统计、报表功能；

### 播出系统软件部分

### 2.4.1节目单编排软件需求

节目代码、时段代码管理；

节目单编排（完成编排周单、总编单、生成上载任务单、手动添加上载任务、节目单修改）；

节目审查（主要包括节目内容审查、广告时段、次序核对）；

实现可视化编单，即在编单软件中可以实现对二级存储系统里的素材进行图像审看；

节目单编排；

支持节目部门提供的周单以数据库导入或者纸质周单的输入功能；可完成手动或者自动绑定素材文件的功能；

编排软件精度必须精确到帧；

播出串联单时间逻辑检查功能，可对播出串联单进行时间的逻辑检查，检查是否存在间隙和碰撞，如发生问题，提供醒目的标识；

素材库快速查询，按照上载定义的规则，系统缺省提供与该频道播出最直接关联的素材，避免在庞大的数据库中长时间搜索。此外可以根据定义的规则手工查询；

时间范围灵活设置，可以根据各个频道的不同情况进行针对性的设置，提高节目编排的速度；

详细的节目表项，节目表中不但具备节目标题等基本内容，还包括节目状态、报警提示、累计时间、信息提示、信号源、插播跟随状态等多种辅助信息；

在编排好并提交播出串联单时系统自动生成上载任务单；

提供完善的权限管理；

提供完善的日志、统计、报表、打印功能；

支持当前通用的输入法；

与素材管理软件接口，要求能实现对系统中的素材检索与迁移；

与字幕播出系统的接口，实现根据串联单编辑字幕播出单。

### 2.4.2 素材上载审看软件

素材上载审看主要用于硬盘素材的上载、审片及管理，为上载人员提供工作界面。按照上载任务类型可以分为：日常节目的上载、线路信号上载、新闻网和制作网系统素材应急上传三种类型，所以素材上载审看软件设计时要同时满足这三种类型上载任务的要求。

编单人员在编排好并提交播出串联单时系统自动生成上载任务单，上载人员根据上载任务单进行节目的上载工作，上载节目的描述信息都以上载任务单中的信息为准，上载人员无需再重复进行相关描述信息的输入工作。节目上载完后系统自动将素材与播出串联单进行关联。

素材上载审看软件需要实现的基本功能为：把录像机或外来信号采集到上载视频服务器及二级存储，可对素材库中的素材进行浏览和编辑、对素材库中的素材进行审看。

支持对各类视频服务器、录像机的实时控制，要求控制达到帧精度。并且能实现对相关控制设备的状态检测和报警；

接收上载任务单，任务中包含素材名称、素材ID、播出日期、最晚播出日期、节目类型、节目频道、节目时长、节目播出入出点、磁带条码、磁带中的入点和出点等信息；

仿真录像机控制面板，提供JOG/SHUTTLE功能，支持3种时码控制和显示，完全可以在计算机上操作录像机；

实现录像机、线路信号源，定时、手动上载，根据上载任务单、手动添加上载任务等多种上载方式；

能够在上载软件中实现对编码板卡中编码格式及码率等参数的设置；

节目预监和审看、编辑功能。可以控制解码通道进行对上载节目的预监、审看和实时编辑功能，提供类似录像机的JOG/SHUTTLE功能，支持快进、快退、暂停、停止、播放等操作和卷滚条快速搜索，可以提供上载素材的重新打点功能，保证节目质量和内容符合播出的需要。另外，审看支持素材的逻辑长度和物理长度两种审看模式；

上载工作站能够接收将来新闻网和制作网系统转码迁移的素材，并完成对素材的审看和自动校验任务；

应急上载工作站可以实现边播出边上载功能；

与编单软件的接口，要求能读取上载任务单，上载完毕后的节目能与串联单自动关联；

与播出素材管理软件的接口，实现素材的迁移和管理；

与监控软件接口，要求上载软件在执行上载任务时驱动上载信号监控软件开始监控。

### 2.4.3 播出控制软件

播出控制软件主要通过控制视频服务器、切换设备、录像机以及字幕机等设备根据播出串联单完成全台各频道节目的播出和台标、字幕叠加工作。该软件成熟应用至关重要。

播出控制软件安装在播出工作站中，采用主备方式，分别控制主备播出服务器解码通道，并通过控制信号倒换装置，实现播出相关设备的共享控制。正常情况下由主播出工作站控制所有设备，如出现故障，备工作站可及时接管播出相关设备的控制任务，实现热备份和热切换。

要求界面设计简洁、美观，操作方便。对录像机和切换台等控制设备有美观的仿真界面，做到能在软件上对它们进行完全操作控制。

要求软件支持各类切换台、切换矩阵、录像机、视频服务器等设备，支持多种控制协议。对各相关设备的控制要求必须达到帧精度。

要求提供界面化的软件配置方式，要求配置操作简单。比如：进行主、备工作站配对；设备的申请和释放；以及其他相关配置。

主备播出工作站中各播出控制软件均能独立完成全频道播出的任务，可通过控制信号倒换装置，实现播出相关设备的共享控制。

系统支持全硬盘自动播出和盘带结合的自动播出方式。支持录像机和服务器的并行播出。

支持录像机共享，可以控制422矩阵，连接或者释放录像机的控制权，要求对共享录像机的连接配置简单。

自动发送上载任务，支持边播边上载。

要求播控软件系统不但可以新建和编辑节目单，还可以通过文件导入的方式接收外系统的节目单，如节目编排软件编排的节目单等，支持多种文件格式。可大大提高节目单编辑的效率，降低人力成本。

提供多种节目编排方式的组合，支持顺序播出、定时播出、手动播出、定点插播、顺序插播、触发插播、跟随插播、定长插播,不定长插播,跳播等等多种切换方式。

应有触发、延时、紧急信号等处理节目播出的应急措施,系统手动控制的优先级应高于自动控制,播出值班员在应急时可手动干预播出。

提供保持、手动切换、主从切换、垫片播出等多种手动干预手段。

支持素材包的播放，可将多条素材封装成一个素材包进行播放。

提供准确的播出串联单逻辑时间检查功能。能对普通节目、定时节目、插播节目、广告节目以及字幕角标的播出时间进行逻辑时间检查，发现问题在串联单上提供醒目的报警提醒标志。对待播的硬盘素材进行实时检测，提示需要上载的硬盘节目。对于没有及时上载的节目进行报警提示。对于节目单在追加或编辑后进行深度检查，如果有异常将进行报警提示。

定义完善的串联单的修改策略。节目单中待播的节目播出顺序可随时调整,可作添加和删除,在节目切换后进行状态复检工作，可自动进行命令重发。

在数据库服务器或网络故障时，播出控制软件可继续运行。播出中的所有数据都依赖于数据库，如果网络出现故障，播控工作站无法获取数据，势必影响播出正常运行。软件应对此做充分的考虑：系统中的任何一个工作站都支持多格式的数据备份，可以将数据库信息生成数据文件，也可以将数据文件恢复成数据库信息。发生网络故障时，播控工作站可以依靠本机数据文件，使播出工作正常进行。

播出控制软件可定时保存串联单，当软件意外关闭时，重新启动播控软件后能自动恢复关闭前状态。

实现设备状态的检查、提示和报警，包括的内容：

①矩阵或切换开关不在线或没有在自动状态上，这可能导致系统无法正常切换，应检测和报警。

②硬盘服务器上编解码、控制接口等出现异常可能导致系统无法正常工作，应检测和报警。

③对备播录像机的错误状态检测报警，如未上电、未在遥控状态、没有录像带等。

④检测待播硬盘素材是否存在，素材和节目关联是否就绪、是否一致。

⑤对其它可控外设的非正常状态的检测报警。

⑥网络系统如果出现异常，应能检测是否能正常通讯并显示或报警。

⑦在播节目的正计和倒计时计数的提示。

⑧支持分级警报，能根据异常情况的轻重缓急，对警报进行分级，提供不同的报警手段和警示界面。

⑨可以定制报警的级别、报警方式和忽略方式，各频道的报警声音都各不相同便于区分。

对备播录像机的控制支持通过TC码或CTL码控制磁带播出。

能实现与字幕机的协同工作，将各频道的字幕机看作一个服务器端，播控软件通过串口与其进行数据通信控制字幕的播出。播出串联单变动后，自动更新字幕机的节目单。

对播出中的各种操作有详细的权限管理，对可能中断播出的操作提供密码保护。

完备的日志记录。对用户操作日志、软件运行日志、节目播出日志有详细的记录，并且要求查询方便，可读性强。

支持24小时不间断连续播出。

要求支持P2、蓝光录像机的控制。

### 2.4.4 播控系统管理软件

管理工作站上运行系统管理软件，支持系统正常运行。还担负所有数据的管理工作，用户可以按照一定的条件查询播出节目单、素材信息、报警记录和操作记录，统计某些栏目的播出时间或播出次数、人员工作时间等。

播控管理的主要功能有设备管理、终端管理、用户管理、日志管理以及软件基本配置等。

设备类型管理：对与软件所有相关的设备类型进行统一管理，包括其控制模式、设备属性等等。其他相关软件（播控软件、上载软件、延时播出软件）根据设备管理软件中注册的设备类型进行设备配置。

设备管理：对与软件所有相关的设备进行统一管理，包括设备的控制端口，设备共享状态，设备使用状态等等的管理。

终端管理：对当前网络系统中所有的终端计算机进行管理，终端计算机的信息包括序号、计算机名称、IP地址、说明、软件使用权限等，通过对终端计算机的管理（增加、删除或修改），可以使管理员对网络中所有的终端计算机进行统一的维护。进行终端计算机的修改操作，指对该终端计算机的软件使用权限重新进行定义。

用户管理：系统具有严格的用户管理，整个系统设置一个系统管理员，负责各子系统的进入密码、子系统管理员的任命、各频道的硬盘空间分配等工作，子系统管理员负责建立本系统内的操作员。具有严格的数据管理，各部门的管理员及操作员只能涉及与本部门有关的数据，对其它部门共享过来的数据只能读出，而不能进行修改删除，对设定了共享的素材（数据），在进行修改时，及时通知其它部门，当删除时，给出明确的警示信息。

日志管理：

①对当前网络系统中所有终端计算机的操作信息进行查询，这些操作信息包括计算机执行的磁带准备、上载采集、播出、控制、设备/信号报警错误信息、节目单发送/接受等；

②系统对操作人员的重要操作，须写入操作日志，供随时查阅；同时对系统内的相互通讯，也应写入系统日志供发生故障时分析；各子系统中的日志需要定期汇总在数据库服务器，便于分析进行故障分析、排查；

③播出表归档管理，播出表分为实际播出表和计划播出表，有归档查询的能力；

播出日志管理功能，提供详细的播出日志，能够完整的记录下播出全过程，对播出过程中出现的问题进行追踪。

④建立日志管理和查询。包括上载日志、素材管理日志，播出日志等所有涉及到的功能操作。日志的记录应不影响各个应用程序的正常工作；日志的查询可以按照多种方式检索，查寻期间不影响正常日志的记录。对于正常的日志记录，可以按照设定的天数或是在对管理员进行提示并确认的条件下自动删除；或根据用户需求对于系统中错误日志可长期保留；

⑤软件基本配置。统一对播出软件(上载、播控、编单等等相关软件)进行参数设置。

### 2.4.5 网络授时

播出软件对服务器进行自动锁时，当检测到主时钟服务器出现故障能够自动倒换到备时钟服务器并报警提示，并且要求授时系统具备防跳变功能，软件具备微调功能，软件必须严格守时。

### 2.4.6 自动技审软件需求

嵌入式技审软件负责对所有上载及导入的节目素材文件进行实时的技术审查，确保节目的技术质量，也是保证优质播出的第一道关口。

当节目上载过程中进行自动技术审查，上载完成即可读取技审报告，如上载过程中出现重大问题，可实时提示问题。

技术审查的内容有：检查节目素材的格式是否正确，

节目代码是否正确，素材长度是否正确，素材中是否有黑场、彩条等，素材是否能够完整的播放等项目。

支持MD5 校验码校验等功能；

支持文件元数据检查功能，可获取格式、比特率、量化、帧频、GOP、宽高比、彩色格式、VBV 缓存、文件大小信息；

提供素材的一致性检查：建立素材完整性、一致性检测机制，对迁移的素材或在迁移任务结束后自动进行该素材的一致性检查，也能手动对库中所有素材进行一致性检查工作；

支持对文件格式的检查，保证文件格式符合播出服务器要求格式；

支持检查节目代码是否正确，检查节目素材的元数据信息是否正确；

支持MXF OP1a标准、MPEG2格式文件；

能够自动判别视频信号黑场、彩条、静帧、彩场、雪花场、色彩丢失、单色等故障，自动判别音频信号丢失和音量过大等，要求能够详细、准确记录故障时间、故障类型，故障门限值可由用户自行设定；

对于不同的内容类型和节目源可设置不同的模板和类别；

音频测试：测试编码标准，类别，级别和编码错误的句法校验，取样率，比特率，播放时间，通道数，每一通道的峰值和最小信号电平等；

技术审看效率要求达到8-10倍速以上；

具有自动和手动纠错功能；

节目通过技审审看后可以根据手动送播命令或自动送播策略完成节目送播；

可生成自动技审结果清单，发现故障后能及时提交故障报告。能够允许用户针对故障的不同严重程度设置不同的故障级别，并能够设置不同的处理预案和策略；

增加人工复核功能，对审查后有故障的节目素材文件进行进一步审核和确认，可以人工审核通过素材；

可以根据具体情况对自动技审列表进行修改，通过设置素材文件的高优先级来提前自动技审的顺序，也可手动调整；

提供完备的日志查询功能、统计、报表功能。

### 2.4.7节目内容审查功能

节目内容审查采用软解码审看的方式，显示器上显示文件内容。

节目内容审看的内容有：检查节目代码是否正确，如果错误可进行人工修改；检查节目素材在申请、制作环节填写的元数据信息是否正确，如果错误可进行人工修改；检查播出的内容是否满足相关的要求。审查工作站可根据节目代码查看该节目代码相关的信息。节目内容审看通过以后编单软件即可将该素材与串联单进行关联，并可根据手动送播或者自动送播策略完成节目的送播。

可修改素材元数据，可手动或者自动删除单条或者多条具体素材，可定期删除满足一定条件的节目素材；

可灵活设定素材删除策略；

采用软件审看方式，不需占用任何额外的编解码设备；可采用流媒体方式或者远程下载到客户端机器中软解码审看；

必须能够灵活控制，可实现电影播放软件的一般功能（播放、暂停、快进、快退等），可实现逐帧审看，播放精度必须实现从1帧往上连续可调；

可提供边审看边修改元数据，修改后的元数据必须替换二级存储系统中对应素材原有的元数据；

可边审看边记录审看中遇到的问题，这些问题可形成单独文件与原有素材进行绑定；

可通过简单选择，确定内容审看通过与否；

内容审看通过以后，可手动或者自动完成节目向播出系统的送播；

可自动根据用户操作，修改节目素材在整个制作迁移播出流程中目前所处环节的状态；

可向各个业务部门反馈节目素材的问题，根据实际问题、时间节点针对不同部门提供具体操作建议和要求；

支持节目素材打点功能，支持多条素材打包功能；

时长计算功能；

可生成低码流内容存至本地；

可查看二级存储系统容量；

BYPASS功能：即不审看直接通过功能；

提供完善的日志、统计和报表功能；

### 分控周边设备

分控系统部分需建设2个高清频道，频道主、备路采用切换开关+键控的方式，信号最终接入末端3选1倒换器进行自动倒换输出。

频道的监看屏幕墙要求直观、清晰，能够监看到所需要的各种源信号及播出通路中各点信号，对于PGM信号尽量采用大画面显示，清晰可见。

要求实现信号源的预览和输出监看功能以及矩阵的输入输出监看。

系统应满足各播出频道的安全、可靠的播出任务，系统应具备稳定的、成熟的先进技术。

分控信号通路不能有单一崩溃点。而且应避免因某一设备的故障而影响到整个系统的安全性，减小设备故障影响的范围。

可被自动播控软件控制的设备都需自带完备的原厂RS422、RS232或相应的控制口，还须免费开放或提供相应的控制协议。

播出通路上的设备本身应提供监控报警接口、TCP/IP网络接口，并支持SNMP协议；支持对所有模块的监控和报警，并开放协议接口。

▲高清字幕机升级改造：将原有格非2套标清 Magi-CG字幕机升级改造为高清播出网络字幕机，包含软件和硬件都必须升级为支持高清

### 系统集成

系统集成需将视频服务器系统集成在一起。最后负责完成系统功能调试和技术指标的测试：

信号接线可靠、保证信号传输质量；

系统集成布局、走线工艺必须满足国家及行业相关技术规范要求；

设备主备电源线的标签要求醒目直观；

要求根据电缆的不同用途和不同路由，编制一张电缆标号表，通过标号可以直观的知道电缆的具体用途和走向；

布线：要求布线整齐规范，线号清晰易见，线号与图纸相符，地板下走线要铺设线槽。设备机架、控制台、电视墙：根据系统需求配置，摆放应做到合理、美观，便于检修和维护；

所有设备和机柜以及双芯电源线供电的设备的外壳都必须与机房内的工艺地线连接。

安装时要求双电源设备必须接在2路不同路由的电源排上；

提供屏幕墙和控制台方案，要求美观大方；

系统内电缆走线使用桥架，电缆走线整齐美观，不同功能电缆，应留足间距；

对设备区内机柜机架进行合理命名和功能划分；

施工进度要求：按照招标人的进度计划和要求，组织、实施整个项目。施工现场管理有序，工期合理，指定现场技术负责人定期与招标人技术负责人沟通工程进度；

系统完工后，提供各种图纸，另信号图纸需要过塑上墙。

备注：本项目中标准为★项为关键参数，必须满足，否则投标无效。

# 第三章   政府采购合同（格式）

# 政府采购合同（试行）

合同编号：

采购单位（甲方）                               采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                               项目名称和编号

签  订  地  点                                 签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括本次投标全部货物金额、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、装卸费、搬运费、安装及相关材料费、调试费、实施费、迁移费、培训费、技术支持、更新升级、软件费、检验费、验收费、售后服务、税金、利息、合同实施过程中不可预见的费用及其它所有成本费用的总和。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：             。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                 、地点：                          。

2、乙方提供不符合投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行初验收，逾期不验收的，乙方可视同初验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：                                          。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2、资金性质：                       。

3、付款方式：

①签订合同之日起15个日历日内，由乙方开出合同总金额的30%的增值税普通发票，甲方自收到发票之日起20个日历日内预付给乙方合同总金额的30%。

②系统搭建完成开始测试，由乙方开出合同总金额的30%的增值税普通发票，甲方自收到发票之日起20个日历日内预付给乙方合同总金额的30%。

③系统正式验收后，并正常运转，且为甲方培训结束，甲方无疑问后，经甲方最终验收合格，由乙方开出合同总金额的40%的增值税普通发票，甲方自收到发票之日起20个日历日内预付给乙方合同总金额的40%。

第九条　履约、质量保证金

乙方须在签订合同之日起10个日历日内向甲方支付合同金额的5%作为履约保证金，项目验收合格后履约保证金转为质量保证金，待质量保质期结束之日起15个日历日内一次性无息返还给乙方。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行初验收。系统搭建完成试运行正常30天后，进行正式验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十四条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

# 第四章  评标办法和中标标准

# 评标办法和中标标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）单数，其中评审专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，进行百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标计分方法

对进入详评的，采用百分制综合评分法，按四舍五入取至百分位。

1、价格分……………………………………………………………………………………………35分

价格分计算公式：

某投标人价格分= （投标人最低评标价金额/某投标人评标价金额）×35分

注：按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），响应投标人认定为小型和微型企业（以投标文件中提供的符合规定的有关证明材料为准，如属于小型、微型企业的，须提供中小微型企业声明函等）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、技术响应程度分…………………………………………………………………………………20分

2.1技术参数基本分及负偏离扣分（此项满分12分）

2.1.1经评审，技术参数及功能完全满足招标文件要求得12分；

2.1.2经评审，带▲参数每有1项负偏离扣3分，直至扣完为止；

2.1.3经评审，不带▲参数每有1项负偏离扣1分，直至扣完为止；

2.2技术参数正偏离加分（此项满分8分）

2.2.1一般技术性能及功能：明显优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于1项加1分，满分8分。

2.2.2带▲技术性能及功能：明显优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于1项加2分，满分8分。

2.2.3带★技术性能及功能：技术性能及功能有明显优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加4分，满分8分。

注：技术性能及功能有明显优于的，投标人须在投标文件中提供相关证明材料并加盖投标单位公章。

3、技术及实施方案分………………………………………………………………………………21分

评标委员会根据投标人的项目技术及实施方案的优劣集体讨论确定各投标人所属档次，由各评委在相应档次内独立打分。

一档(0.1-7.0分)：投标人提供的技术方案能描述系统架构、实现方式及提供网络设计拓扑图，提供了实施方案，技术人员配置情况、施工质量保证措施、安装/调试/验收计划等综合评价一般。

二档(7.1-14.0分)：投标人提供的技术方案能描述系统架构、实现方式及提供网络设计拓扑图（清晰的反应功能模块名称、本次采购设备部署的位置以及线路接线情况），提供的实施方案，技术人员配置情况、施工质量保证措施、安装/调试/验收计划等综合评价优良，并能结合项目完成后的架构对采购人后期建设提供可行性建议的。

三档（14.1～21.0分）：满足以上二档基础上，投标人提供的技术方案能完全符合我台节目生产流程需求，能确保新、老系统安全、高效无缝切换，为播出人员及技术维护人员提供优质操作体验。

4、售后服务及保障分………………………………………………………………………………9分

评标委员会根据投标人的售后服务保障方案的优劣集体讨论确定各投标人所属档次，由各评委在相应档次内独立打分：

一档（0～4.5分）：提供有服务方案，方案包含有项目售后维护、应急保障方案、信息安全保障方案，方案一般，提供的服务仅满足招标文件需求。

二档（4.6～9.0分）：提供有服务方案，方案包含有项目售后维护、应急保障方案、信息安全保障方案、保密承诺等，且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式、售后服务机构及联系人、技术人员名单等资料详细，服务承诺和保障措施考虑周全完整；提供的服务优于招标文件需求；

5、商务分……………………………………………………………………………………………15分

5.1投标人在投标文件中提供虚拟化IP播出系统软件著作权证书复印件并加盖投标单位公章的得1分；

5.2投标人在投标文件中提供无压缩SDI信号IP化系统软件著作权证书复印件并加盖投标单位公章的得1分；

5.3投标人在投标文件中提供ASI/SDI OVER IP 信号处理系统证明材料复印件并加盖投标单位公章的得1分；

5.4投标人在投标文件中提供IP 流图文字幕叠加控制系统软件著作权证书复印件并加盖投标单位公章的得1分；

5.5投标人在投标文件中提供整备系统软件著作权证书（送播 、文件化交互等名称）复印件并加盖投标单位公章的得1分；

5.6投标人在投标文件中提供检测监录系统系统软件著作权证书复印件并加盖投标单位公章的得1分；

5.7投标人在投标文件中提供文件化自动质量技审系统软件著作权证书复印件并加盖投标单位公章的得1分；

5.8投标人所投产品高清数字音频响度控制器设备具备第三方检测报告且在投标文件中提供复印件的得1分；

5.9投标人所投产品高标清信号质量检测卡具备第三方检测报告且在投标文件中提供复印件的得1分；

5.10投标人所投产品无压缩IP流的视频平台第三方检测报告且在投标文件中提供复印件的得1分；

5.11自2017年1月1日至今IP播控系统或者IP+SDI播控系统的使用案例，每份案例得1分，最满分5分；（投标人须在投标文件中提供合同资料复印件加盖供应商公章，否则不得分）

三、总分=价格分+技术响应程度分+技术及实施方案分+售后服务及保障分+商务分。

四、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按设备性能及配置分得分优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商，其余以此类推。也可以重新开展政府采购活动。（注：最低报价不作为中标候选人的唯一依据。）

# 第五章  投标文件（格式）

｛投标文件正、副本（正本一份、副本四份）分别按以下顺序装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”｝

# 封面格式

本

×××××（投标人名称）

投   标  文  件

项目名称：×××××××

项目编号: ×××××××

投标人：

地 址：

联系人：

联系电话：

目     录

投标人简介

一、投标函....................................

二、投标报价表................................

开标一览表（单独提供）.........................

三、技术规格偏离表............................

四、投标人资格证明文件........................

五、技术及实施方案...........................

六、售后服务及保障承诺......................

七、招标需求一览表中所须提供的有关资料........

八、投标人认为有必要提供的其他有关材料........

# 一、投 标 函

致：广西德元工程项目管理有限责任公司

根据贵方    （项目名称）    项目招标文件（项目编号：          ），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表投标人                                    （投标单位名称），提交下述文件：

一、投标文件(按招标文件第五章要求的格式及顺序自行填写提交，正本一套，副本四套，共五套)、开标一览表一份：

⑴投标函；

⑵投标报价表（须报出每件产品的单价及总价）；开标一览表（单独提供）；

⑶技术规格偏离表；

⑷投标人资格证明文件；

⑸技术及实施方案；

⑹售后服务及保障承诺；

⑺招标需求一览表中所须提供的有关资料；

⑻投标人认为有必要提供的其他有关材料；

三、据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件招标需求一览表和投标报价表，投标总报价（大写）          元人民币(￥                      )。

2、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第14条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

3、我方承诺已经具备相关法律法规中的规定参加采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，贵方对我方的投标保证金可不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守相关法律法规中的规定，知悉以下之法律责任：供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

四、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖公章：

投标日期：

注：此函由法定代表人（签名或盖章）或委托代理人（签字）确认并加盖投标单位公章，否则投标无效处理；此函若由多页构成的，须逐页加盖投标单位公章，否则投标无效处理。

# 二、投标报价表

| 项号 | 产品内容 | 数量 ① | 品牌型号、生产厂家及国别 | 技术参数及性能、配置 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 投标报价指包括本次投标全部货物的金额、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、装卸费、搬运费、安装及相关材料费、调试费、实施费、迁移费、培训费、技术支持、更新升级、软件费、检验费、验收费、售后服务、税金、利息、合同实施过程中不可预见的费用及其它所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖公章

法定代表人或委托代理人签字

日期

投标说明：

1、投标报价表由法定代表人（签名或盖章）或委托代理人（签字）确认并加盖投标单位公章，否则投标无效处理；

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

3、若此表若由多页构成的，须逐页加盖投标单位公章，否则投标无效处理；

4、投标人须根据所投标的产品详细列明实际具体参数，不得完全复制招标文件所列参数，如不低于、以上、≥、≤、或、约等不确定参数，否则投标无效处理。

# 开标一览表

1、 开标一览表文件信封封面格式（可以手写，密封）：

开标一览表文件

（1） 采购项目名称：

（2） 采购项目编号：

（3） 投标单位：

（4） 注明“开标时才能启封”

2、 开标一览表格式：

开标一览表

招标编号：

投标人名称：

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌型号、生产厂家及国别 | 技术参数及性能、配置 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） 交货期： |  |  |  |  |  |  |

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价系按照招标文件中的相关内容填写。

3、此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明招标项目名称、项目编号、投标单位名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：       年    月    日

# 三、技术规格偏离表

请按所投标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应招标文件《招标需求一览表》中的要求认真填写本表（本表填写时应针对招标文件《招标需求一览表》中技术参数进行对照填写，如低于招标要求时写负偏离，如与招标要求完全一致时写无偏离，如高于招标要求时写正偏离。

| 项号 | 招标内容 | 招标要求指标 | 投标指标 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期

说明：1、应对照招标文件《招标需求一览表》主要技术参数及性能（配置）要求逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求，将导致投标被拒绝。2、此表由法定代表人（签名或盖章）或委托代理人（签字）确认并加盖投标单位公章，否则投标无效处理；此表若由多页构成的，须逐页加盖投标单位公章，否则投标无效处理；3、各投标人须根据所投标的产品在投标文件具体响应中详细列明产品实际具体参数，不得完全复制招标文件所列参数，如不低于、以上、≥、≤、或、约等不确定参数，否则投标无效处理。

# 四、投标人资格证明文件

(按照第一章“投标人须知”第12条要求提供，并相应添加目录，以便查找)

授权委托书

致：___             ___（采购代理机构） ：

我          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工       （姓名）         身份证（号码）   以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签名：                           法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标单位公章：

年    月    日

说明：

1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

# 五、技术及实施方案

（由投标人根据自身情况如实提供，并相应添加目录，以便查找）

# 六、售后服务及保障承诺

（由投标人根据自身情况如实提供，并相应添加目录，以便查找）

# 七、招标需求一览表中所须提供的有关资料

（由投标人根据招标需求一览表的要求如实提供，并相应添加目录，以便查找）

# 八、投标人认为有必要提供的其他有关材料

（由投标人根据自己实际情况如实提交，并相应添加目录，以便查找）