公开招标文件

项目名称：象州县低位视频监控升级改造项目

项目编号：LBZC2022-G3-220069-GXXH

采购人：中国共产党象州县委员会政法委员会

采购代理机构：广西信和招标代理有限公司

2022年7月

目  录

第一章  公开招标公告	- 1 -

第二章  招标项目采购需求	- 4 -

第三章  投标人须知	- 36 -

第四章  评标方法及评标标准	- 55 -

第五章  合同主要条款格式	- 63 -

第六章  投标文件格式	- 70 -

# 第一章  公开招标公告

项目概况

象州县低位视频监控升级改造项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 获取招标文件，并于2022年8月16日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LBZC2022-G3-220069-GXXH

项目名称：象州县低位视频监控升级改造项目

预算金额：人民币捌佰壹拾万元整（￥8,100,000.00）

采购需求：象州县低位视频监控升级改造项目1项；如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起90日历日内供货、安装调试完毕通过验收并投入使用。

本项目（是/否）接受联合体投标：是。

备注：联合体成员不得超过2家。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年7月26日至2022年8月2日17时止。

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：线上获取。登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），在“应用中心”—“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目，点击“申请获取采购文件”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目招标文件。已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年8月16日10时00分止

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）（投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被政采云平台拒收。）

开标时间：2022年8月16日10时00分

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：

投标保证金为：人民币捌万元整（￥80,000.00）。

投标人须于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账、网上银行支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、电子保函等非现金形式递交。采用电汇、转账、网上银行支付方式的，在投标截止时间前交至以下保证金专户（以银行入账时间为准），

- 开户名称：来宾市公共资源交易中心

- 开户银行：中国建行来宾分行营业部

- 账号：45001627951050705296-1362

- 开户名称：来宾市公共资源交易中心

- 开户银行：广西来宾农村商业银行股份有限公司

- 账号：20330146986000309

- 开户名称：来宾市公共资源交易中心

- 开户银行：中国工商银行股份有限公司来宾市迎宾支行

- 账号：9558832108000104490

- 开户名称：来宾市公共资源交易中心

- 开户银行：柳州银行来宾办证厅支行

- 账号：72001500000000004261001293

- 开户名称：来宾市公共资源交易中心

- 开户银行：中国农业银行股份有限公司

- 账号：201481010400248600000010411

采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、电子保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、电子保函原件。否则视为无效投标保证金。若为联合体投标的，投标保证金必须由下载本项目采购文件的供应商提交，否则投标无效。

2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；支持监狱企业发展；支持残疾人福利性单位发展政策。

3.网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、全国公共资源交易平台（广西•来宾）http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/lbggzy/。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.投标人参与电子投标特别说明

（1）本项目通过政采云平台实行电子投标，投标人应按照本项目公开招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制、加密并提交电子投标文件。

（2）参与电子标的投标人必须为政采云平台的正式供应商且申领CA证书，各供应商应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握政采云电子标系统操作。

（3）电子标项目不要求参与投标的投标人到现场，但投标人应派法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

（4）因未注册政采云平台、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担；

（5）投标人在使用政采云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：中国共产党象州县委员会政法委员会

地址：来宾市象州县象州镇光明路197号

联系人：梁工       联系电话：0772-4364546

2.采购代理机构信息

名称：广西信和招标代理有限公司

地址：来宾市迎宾路北443号嘉信国际写字楼13楼1301室

联系人：谢宇杰     电话/传真：0772-2128755

- 第二章  招标项目采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）：

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定（具体规定详见附件）。本项目采购标的所属行业为：软件和信息技术服务业。

（2）服务项目中包含货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）服务项目中包含货物的，根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），供应商必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖供应商公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按投标文件作无效处理的条款。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

| 象州县低位视频监控升级改造项目服务需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 序号 | 货物或服务 | 技术服务参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、前端监控建设 | 1 | 视频监控平台扩容 | 1、▲设备应实现设备接入、数据存储、码流转发、实时浏览、录像同步回放、语音对讲、告警联动、集中控制等功能。本设备作为已建的象州县雪亮工程监控综治分平台扩容，为保障系统的兼容性、扩展性、易用性，应与已建平台无缝数字融合。 2、设备采用嵌入式设计，安全可靠，支持3个千兆网口，支持多网段接入，可实现多个相互独立的网络接入同一平台。 3、设备支持监控点的接入转发 4、单台设备支持单纯录像300Mbps或单纯转发400Mbps的能力 5、设备应支持4K、QXGA（2048×1536）、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、4CIF、2CIF、CIF、QVGA、QCIF、QQCIF等主流视频分辨率 6、设备应支持H.264、H.265等编码格式 7、支持多画面同时浏览，最多可达64画面 8、支持画面轮巡及预案轮巡 9、★在配套图像分析服务器时，支持对图像或图片进行增强处理功能，包含明亮、柔和、去雾、锐化等功能 10、支持实时浏览时查看码流信息 11、★支持 PTZ抢占，当实时浏览图像因为被其它高PTZ权限用户操作而导致当前用户进行PTZ操作失败后，可以提示正在操作PTZ的用户名和IP地址信息 12、支持在浏览过程中立即回放30秒之前的画面，支持单倍速播放、支持拖拽定位 13、支持电视墙控制，支持通过监控键盘对电视墙进行切换 14、支持自定义电视墙风格，可以将客户端电视墙窗口的布局与实际物理布局的一一对应 15、★ 在配套拼接服务器时，支持视频拼接功能，通过平台客户端对视频源进行剪切、上下位移、放大、缩小等操作，将多个视频源图像拼接为单路图像，并支持录像存储和电视墙上墙功能 16、支持平台录像、前端录像、客户端本地录像等多种录像策略 17、支持16路放像、16路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能 18、支持录像下载按秒定位，支持录像批量下载，支持下载录像为MP4格式 19、支持混音录像功能，平台和前端摄像机语音对讲时，对讲语音与视频可以同步录制 20、支持自定义设备树，用户可以根据需要自行设置设备树的设备分组和排序等信息 21、★支持一机四屏功能，将窗口复制到指定显示屏，单个客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图 22、支持屏间操作，可以将任意视频浏览窗口或电子地图图元作为设备视频源，在四个屏幕之间进行拖拉操作实现浏览、录像回放、上墙等功能 23、支持标准的RTSP实时流媒体服务，可使用标准的流媒体播放软件进行实时浏览 24、当配套相应移动互联后台时，可支持手机、平板等移动终端通过移动客户端连接平台 25、支持单画面和四画面两种浏览风格 26、支持实时浏览的视频进行本地抓图、画质切换、云台控制、本地录像、开关声音等操作 27、支持对移动客户端请求的音视频码流进行转码 28、★ 当后台设备采用云计算架构部署时，平台各模块支持分布式虚拟化部署，支持将平台的各模块部署在不同的虚拟化环境中，实现平台的即插即用和无缝在线扩容。 29、★ 当配套监控会议融合设备时，支持与视频会议系统交互 30、★支持智能丢包恢复，支持重传缓冲和精确重传功能 31、多级平台级联时，支持平台间码流的层级转发 32、支持设备干线管理，在带宽有限的情况下，控制设备发送的媒体流量 33、支持N+1备份功能，在其中一台平台发生故障时，备机能自动顶替其继续运行，平台关键业务不受影响 34、支持故障自恢复机制，当系统出现数据损坏时，系统可自动恢复备份数据 ★35、 当配套相应备份平台时，支持当监控业务平台故障或下线后，录像业务不受影响，当平台恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失。 | 1 | 套 |  |
|  | 2 | 高密度存储接入设备 | 高密度存储设备，模块化设计，单电源；可接64个网络摄像机，视频分辨率支持4K(3840*2160)/1080p/720P/D1/CIF/QCIF；视频编码格式支持H.264/H.265；不少于4路4K或16路1080P回放；要求无缝接入已建的象州县雪亮工程监控综治分平台。 1. 设备应为高密度存储设备，应采用嵌入式LINUX操作系统，运行安全稳定 2. 支持64路1080P(30帧/秒、5Mbps)带宽32OMbps，支持转发80路1080P(30帧/秒、4Mbps)带宽32OMbps 3. 支持H.264、H.265编码格式的视频图像自适应解码 4. 支持16路1920*1080（25帧/秒）或5路4096*2160（25帧/秒）分辨率解码 5. 支持码流分辨率704×576（30帧/秒）、1280×720（30帧/秒）、1920×1080（30帧/秒）、2048×1536（30帧/秒）、3072×1728（25帧/秒）、2816×2112（25帧/秒）、3840×2160（25帧/秒） 6. 支持一个HDMI 和 1个VGA接口（2个接口不同源显示） 7. 支持回放界面浏览功能，NVR在录像回放界面,同时可利用空闲窗口实时浏览 8. 支持预览界面短时回放功能，在预览界面下，单通道回放刚过去的录像，时间段20S-120S可选 9. 支持录像切片回放功能，支持最大4路1080P@30fps或9路、16路720P@30fps录像同时回放 10. 支持单通道多画面编码功能，在低码率下用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面(64路) 11. 支持视频拼接功能，视频源可以通过客户端软件进行上下位移裁剪、放大、缩小等操作；视频源可以支持704×576(30帧/秒)、1280×720(30帧/秒)、1920× 1080(30帧/秒)；最大可以支持4路1920×1080(30帧/秒)视频源拼接成1路1920×1080(25帧/秒),可以设置视频编码格式(108OP/720P/D1)和码率。 12. 支持对指定时间的录像进行标签并归档,便于后续查看,支持64个标签 13. 支持录像加解锁功能，支持对关键数据加锁,只有解锁后才可被覆盖 14. 支持混音录像功能,NVR和前端摄像机语音对讲时,对讲语音与视频可以同步录制 15. 单网口支持3个不同网段IP地址的IPC设备接入 16. 可设置单屏1, 4, 9 ,16, 36 ,64，双屏16/1, 9/9 ,64/1（主/辅屏）预览模式 17. 支持通过客户端对NVR的HDMI和VGA视频输出分别进行远程控制，包括画面风格切换、视频源设置 18. 支持整机热备功能，可为多台硬盘录像机设置一台备份设备，当多台主设备中某一台异常离线时，备份设备自动替换主设备进行录像 19. 支持零通道编码功能，可用单个通道的带宽在客户端同时查看多路通道的画面；支持设置零通道编码码流的分辨率、码率、帧率；支持将零通道编码码流进行转发、本地存储、回放； 20. 机箱采用模块化、无线缆设计，支持主板、风扇支持外部插拔，维护便捷，无线缆设计保证设备运行稳定可靠。 21. 当配套智能分析设备时，接入画面发生警戒线、区域入侵、区域离开、人员聚集、物品遗留、物品拿取、场景变更、声音异常、虚焦检测，可联动报警并记录；当接入画面发生移动侦测时，可联动报警并记录。 22. 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 23. 支持录像设定功能，每个摄像机通道都能单独分配录像空间和盘组 24. 设备应具备2个RJ45接口、1个LineIn音频输入接口、1个LineOut音频输出接口、1个HDMI接口、1个VGA接口、2×USB2.0接口、2×USB3.0接口、2个RS485接口、2个报警输入、2个报警输出接口 25. 内置16个硬盘接口，支持热插拔 | 22 | 台 |  |
|  | 3 | 硬盘录像机 | 硬件规格： 3U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 16盘位，可满配8T、10T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进8出 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 软件性能： 输入带宽：320M 64路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 2 | 台 |  |
|  | 4 | 500万红外枪机 | 1.图像分辨率≥2880x1620 2.传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白) 3.内置6mm定焦镜头 4.★设备内置GPU芯片 5.支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265（Main Profile）、MJPEG视频编码 6.设备支持多码流，各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 7.设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级 8.设备支持多用户并发访问，能满足不少于25个用户同时访问并实时浏览视频 9.设备红外补光距离50米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝 10.设备支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、强光抑制、背光补偿图像增强、透雾功能 11.★当后台配套智能分析服务器时，设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常行为分析智能功能 12.★当后台配套车辆分析系统后台时，支持根据人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，感兴趣目标支持单选和多选 13.设备支持断网续传功能 14.设备应支持TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP网络协议 15.设备应具备20%抗丢包能力 16.设备应具备1×RJ45、1×DC12V电源接口 17.设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，具备IP67防护等级，工作温度-40°~70° | 1150 | 台 |  |
|  | 5 | 枪机支架 | 6寸筒机壁装支架 | 1150 | 个 |  |
|  | 6 | 摄像机电源 | DC12V电源适配器(圆头,国内版) | 1150 | 个 |  |
|  | 7 | 硬盘 | 6T硬盘企业级 | 282 | 块 | 30天储存 |
|  | 8 | 线路及配套供电设施 | 3年使用期间的20兆线路网络及机房租用，包含租用服务费及配套供电设施费（含所有设备三年期间使用的电费）。 | 1278 | 条 |  |
| 二、象州镇网格指挥中心建设 | （一）室外大屏 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 显示屏屏体 | P4户外全彩显示屏净显示面积： 长3.456m ×高2.304m 8平米； 屏体分辨率：3328 ×1152 =3833856点； 模组尺寸：256MM*128MM | 8 | 平方米 |  |
|  | 2 | 控制系统 | 接收卡5A-75B，集成8个HUB75接口，16组RGB信号输出，无需再配转接板，32扫最大带载128*512 | 8 | 张 |  |
|  | 3 | 视频处理器 | X6，内置发送卡• 支持丰富的数字信号接口，包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI； • 最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； • 最大带载460万像素，最宽可达4096点，或最高可达4096点； • 支持视频源任意切换，任意缩放； • 支持三画面显示，位置、大小可自由调节； | 1 | 台 |  |
|  | 4 | 屏体保护箱体 | 1152*1152=6台 | 8 | 台 |  |
|  | 5 | 电源 | 国标 | 38 | 个 |  |
|  | 6 | 专业功放 | 输出功率：8欧姆 2×450瓦，4欧姆 2×1300瓦，8欧姆桥接 2600瓦，4欧姆桥接 14000瓦。 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 防水音柱 | 4寸防水音柱频率响应 (-3dB):54Hz-20KHz；最大声压级:129dB；灵敏度:1w/1m 98dB；额定阻抗:8Ω；系统额定输入功率 (RMS)：300W；系统额定输入功率 (峰值)：600W | 2 | 只 |  |
|  | 8 | 钢结构/包边 | 钢结构内框，黑色铝合金包边长9.98m ×高3.4m | 8 | 平方 |  |
|  | 9 | 综合布线 | 2.5平方三相五线纯铜电线一组，网线4条，音频线1条，线槽线管辅材一批 | 1 | 项 |  |
|  | 10 | 电源时序器 | 保护电源设备开关 | 1 | 台 |  |
|  | 11 | 室外防水温控系统 | 包含1台空调、干燥系统、防水系统 | 1 | 套 |  |
|  | 12 | 机柜 | 20U | 1 | 个 |  |
|  | （二）室内指挥大屏 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 室内LEDP2.5（4.16*1.92） | PH2.5室内全彩;LED封装形式:表贴三合一；型号:SMD2121.封装厂家:原厂封装。亮度（典型值）R: 800mcd G:2100mcd B:480mcd.模块尺寸：360mm*160mm像素物理间距:3mm.像素构成:1R+1G+1B.像素密度:160000点/m2.平均功耗：339W/m2 .峰值功耗：678W/m2 驱动器件：恒流；驱动方式：1/4扫；频率：≥60HZ，防水指标：TP65，亮度≥1200；平均无故障时间：≥10000小时；寿命：10万小时；平整度：任意相邻像素间≤0.5mm;模组拼接间隙＜1mm;均匀性：像素光强.模组亮度均匀；盲点率：＜0.0002，防潮，防尘.防腐.防静电.防雷击，同时具有过流.短路.过压.欠压保护功能.支持10位颜色：1073741824种颜色；有效通讯距离：网线100M | 8 | 平方米 |  |
|  | 2 | 控制系统 | 接收卡5A-75B，集成8个HUB75接口，16组RGB信号输出，无需再配转接板，32扫最大带载128*512 | 12 | 张 |  |
|  | 3 | 视频输入管理器 | X2，内置发送卡• 支持丰富的数字信号接口，包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI； • 最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； • 最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达4096点； • 支持视频源任意切换，任意缩放； • 支持三画面显示，位置、大小可自由调节； | 1 | 台 |  |
|  | 4 | 电源开关 | 保护电源设备开关 | 1 | 台 |  |
|  | 5 | 显示屏支架 | 由主架、附架及连接配件组成，国标落地支架构架，主架起支撑、稳固作用，附架起安装、固定、维护作用。具有上下，前后调节功能，整套拼接机架方便维护。 | 8 | 平方米 |  |
|  | 6 | 信号线缆及后端供电 | 控制器至拼接单元之间的线缆（HDMI线、电源线、控制线、RS232接头）、大屏链接至控制后端信号线缆及控制线缆.（标配） | 1 | 批 |  |
|  | 7 | 安装调试 | 包含物流运输费、货物木架费，安装费，人工费。 | 1 | 项 |  |
|  | （三）指挥中心音响 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 专业功放 | 输出功率：8欧姆 2×450瓦，4欧姆 2×1300瓦，8欧姆桥接 2600瓦，4欧姆桥接 14000瓦。 | 1 | 台 |  |
|  | 2 | 调音台 | 8个麦克风/线路输入、3个立体声输入、有专用立体声回送的2个 音效引擎、2个混音通道(包括LR、2 个辅助通道，)、12个混音处理通道、有2通道ALT输出的可对接输出、专用的对讲麦克风预输入 | 1 | 台 |  |
|  | 3 | 室内专业音箱 | 10寸频率响应 (-3dB):54Hz-20KHz；最大声压级:129dB；灵敏度:1w/1m 98dB；额定阻抗:8Ω；系统额定输入功率 (RMS)：300W；系统额定输入功率 (峰值)：600W | 2 | 只 |  |
|  | 4 | 无线一拖四真分集会议话筒 | 自动搜索无干扰频点功能；. 一键锁频，防止使用时误操作； 密码锁功能，限制使用开机次数； 电子音量控制，可调范围0-39每步进2dBm； 频率范围：610MHz-670MHz: 调制方式：宽带 FM: 可调范围：60MHz: 信道数目：200: 信道间隔：300KHz: 频率稳定度：±0.005%以内: 动态范围：100dB: 最大频偏：±45KHz: 音频响应：80Hz-18KHz(±3dB): 综合信噪比：>105dB: 综合失真：≤0.5%: 工作温度：-10°C--+40°: | 1 | 套 |  |
|  | 5 | 机柜 | 12U | 1 | 个 |  |
|  | 6 | 电源时序器 | 机柜电源时序器 | 1 | 台 |  |
|  | （四）网格指挥中心升级改造 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 象州镇网格指挥中心升级改造 | 包含墙面翻新、拆除门窗、砌砖补洞、吊顶、拆除地板重新贴砖、修改电路、做窗帘及配套设备设施等。 | 1 | 项 |  |
| 三、视频智能分析系统 | 1 | 视频智能分析系统 | 一、视频智能分析系统 1、视频AI分析：利用已有的监控资源，赋予其AI分析能力，一旦检测到异常情况或者突发事件，系统能实时进行预警，并实现违规现象的智能分析、自动取证、以及核查处理等流程闭环管理，同时可根据时间、事件类型、视频点位等条件对历史告警记录筛选过滤。支持数据统计，展示接入设备实时状况，按事件类型统计占比等能力。 2、开放接口：平台应支持通过API接口将告警事件信息推送到对应的数据使用单位，包括事件发生的时间、地点、图片、短视频等信息。 二、算法引擎 1、基础平台：基础平台作为视频智能分析系统的底层平台，主要负责资源调度和数据解析。资源调度平台通过异构计算、并行计算、弹性计算等技术能够高效的利用算力资源，降低算力开销，为应用系统落地节省大量成本。 2、赋能平台：赋能平台负责对上层应用提供统一的AI服务支撑，即可以完成实时数据的智能分析计算，也支持对存量数据的大规模分析计算。 3、运维监控：系统运维监控包括资源监控、算法监控、能力监控、数据监控、日志管理系统预警及运维可视化。 4、安全管理： （1）接入安全：平台接入层采用AK/SK的非对称加密权限验证技术，对API请求，TCP连接，系统连接数进行监控，预警。 （2）数据安全：关键结构化数据MD5加密方式，数据库使用SSL安全证书作为凭证介质登录，提供基于数据库层级的监控，如SQL的查询，数据表权限控制、update SQL执行权限，敏感字段保护等安全策略。 （3）通信安全：平台支持对各类请求，如Restful 请求，TCP，UDP连接提供SSL加密，在通信过程中保证信息不会被窃取及篡改，支持对敏感数据进行加密，使用非对称加密技术对通信数据提供保障。 三、算法清单 本项目需提供16种场景算法，算法不限制视频授权数量。 1、道路破损：检测定位公路、城市道路等场景中道路是否存在的凹坑、凸起、断裂、裂缝、塌陷、人行道地砖缺失或破裂等破损现象，一旦检测发现道路存在破损现象，立刻上报告警事件。 2、道路积水：检测城市街道、马路等场景是否存在积水现象，一旦发现目标区域道路积水，立即触发报警事件。 3、垃圾箱满溢：实时监测城市街道、居民小区等场景中垃圾桶的垃圾是否溢出，一旦垃圾桶垃圾溢出，即刻上传出现满溢垃圾桶场景。 4、无照经营游商：检测城市街道、巷道等场景中是否存在无照经营的游商摊贩，一旦监测发现无照经营游商摊贩，立即上报游商摊贩位置。 5、占道经营：对城市街道、路口等场景中占道经营摊位进行检测，实时分析识别占道摊位，及时上报占道摊位报警事件。 6、店外经营：检测人行道、街道等场景中商铺门面外的公用区域存在经营物品，一旦发现店外经营现象，立即上报事件。 7、暴露垃圾：检测道路、社区等场景中暴露垃圾，一旦检测发现暴露垃圾，实时分析识别，立即上报报警事件。 8、乱堆物料：检测街道、装修店铺、建筑工地等场景是否存在物料违规堆放，一旦识别发现乱堆物料，立即触发报警事件。 9、道路抛洒物检测：检测道路或街道等场景是否存在固体抛洒物、液体抛洒物，一旦识别抛洒物，立即触发报警事件。 10、人群聚集：检测识别区域内人群发生异常聚集时，立即触发报警事件。 11、占用消防通道：检测住宅小区、商场等场景中占用消防通道的物体标，一旦消防通道被其他物品占用超过规定时长，立即触发报警事件。 12、道路拥堵：实时监控城市街道、公路、高速路等场景的的车流量，检测车辆类型包含机动车和非机动两种类型。设置检测区域，系统自动统计检测区域车辆数量。此外，还可设置车辆拥堵的车辆数量报警阈值，一旦超过阈值立即报警。 13、机动车乱停放：实时监控城市道路、高速公路等场景的的车辆，设置检测区域，系统自动监测区域内机动车，一旦检测机动车违规乱停放，立即触发报警事件。 14、人员闯入：针对马路、高速公路及铁路轨道等场景进行检测是否有人员闯入，一旦发现人员闯入，立即触发报警事件。 15、垃圾倾倒检测：针对各类场景的道路进行垃圾检测，一旦检测到目标区域出现垃圾，立即触发报警事件。 16、非法垂钓检测：对湖泊、河流等区域实施实时监测，通过算法识别滞留野钓、非法垂钓行为，一旦发现非法垂钓，立即触发报警事件。 四、AI底层引擎 ★1、AI能力仓库：统一管理AI能力，并提供AI能力添加、编辑、删除等功能。 ★2、算法调度引擎：（1）提供批量处理、任务监控、任务调度、资源配置、资源调度、算法调度和智能分析等功能；（2）根据任务请求、算法能力评估、计算能力评估、优先级策略、最短路径策略、负载均衡计算等进行任务智能调度与派发；（3）根据任务情况向AI能力仓库调用智能算法，并将智能算法所需的计算资源反馈给资源调度模块；（4）对计算资源池进行计算，按需自动分配智能计算资源，并能监控资源使用情况和运行情况。 3、认证授权：对原生AI能力和第三方AI能力进行统一认证与授权管理。 ★4、资源调度：监控和管理AI算法底层引擎软硬件运行情况，并能实时分配计算资源。 ★5、异构计算：（1）将相同类型的代码段划分到同一子任务中；（2）按并行性类型将子任务分配到不同计算资源中执行。 ★6、并行计算：支持通过并行计算方式，使用多个处理器协同求解同一问题。 7、自动恢复：（1）故障转移：节点机器宕机后，自动进行心跳连接，若心跳连接超时，则通过路由机制将宕机节点运行的服务转移至其他可用节点机器中运行；（2）故障恢复：当故障节点恢复后，能自动重启宕机之前运行的服务，并记录服务的宕机时间。 8、运维监控：（1）支持通过自动化脚本快速部署AI底层引擎；（2）自动检测系统内核版本、CPU型号、GPU类型、显卡驱动版本号等信息；（3）提供AI底层引擎离线升级功能，并支持滚动升级和版本回滚；（4）通过监控表盘可视化展示机器各项指标数据，并能配置指标展示方式。 五、流媒体引擎 1、文件感知：支持解析jpg、png、bmp、base64文件格式的图片和mp4、flv、mov、ts、wmv、mkv、rmvb文件格式的离线视频。 2、实时视频感知：提供视频拉流解码、视频分发、视频直播、视频点播等功能。 3、视频拉流解码：支持GB28181、onvif、sdk等视频解码协议。 4、视频分发：支持多用户访问视频流，并支持算法解析、H5播放、WEB浏览器播放所需的视频流格式。 5、视频直播：提供视频直播功能，并能控制用户链接数。 6、视频点播：支持GB28181的平台回放；支持根据时间进行截取和下载视频；支持按设备和日期时间对视频进行筛选、下载、回放和标记。 7、智能终端感知：提供终端设备接入的标准协议，并能根据相应协议将图片流或视频流设备接入平台。 六、全域感知 （一）全域感知大屏 ★1.GIS地图展示：在GIS地图中显示预警信息，包括违规实时播报、违规点位标注等，并提供地图层级缩放和行政区域快速选择功能。 2.统计范围切换：默认统计当前账号权限内的最高层级区域内的预警信息，并能展示下级区域中的预警信息。 3.今日违规查询：按事件状态、违规类型等条件查询违规信息。 4.今日违规数据统计：统计今日违规数据，包括事件总数、已立案事件数、暂不立案事件数、未处理事件数、误报事件数等。 5.事件卡片列表：以列表的形式按时间降序展示事件信息，并能查看事件详情。 6.事件弹窗播报：以卡片弹窗形式实时播报当前发生的事件，并能查看事件详情。 ★7.事件呼吸灯标记：以绿、黄、红三色呼吸灯形式，展示选中点位的三种未处理事件数量，并能配置每种颜色代表的事件数量。 ★8.摄像头标记：在GIS地图中显示摄像头图标，包括在线球机、离线球机、在线枪机、离线枪机四种。 （二）区域快捷统计 1.预警事件整体态势:统计GIS地图中选中区域的预警事件整体态势。 2.感知事件总数统计:统计当前区域的今日感知事件总数。 3.设备情况展示:按设备状态统计当前区域的设备情况，包括在线球机数、总球机数、在线枪机数、总枪机数等。 4.TOP5事件类型展示：统计当前区域TOP5的事件类型数量。 5.查看区域详情：查看选中区域的详情信息，包括设备列表、事件列表、事件详情、实时视频流等。 6.区域统计层级设置：设置市级/区县统计层级，并统计不同统计层级的业务数据。 （三）查看区域事件详情 1.区域事件列表：以列表的形式展示选中区域的事件信息，包括事件编号、违规类型、违规图片凭证缩略图、时间、地点、严重程度、事件状态等，并能按违规类型和违规事件编号查询事件信息。 2.查看事件详情信息：查看选中区域内事件详情信息，包括事件编号、违规类型、违规图片凭证、违规短视频凭证、发生地点实时视频、时间、地点、严重程度、事件状态等。 3.查看区域监控：以列表的形式展示选中区域内的视频监控，并能查看监控的实时视频流。 七、数据分析 （一）今日违规事件列表 1.今日违规事件列表：以卡片的形式展示已确认的预警事件信息，包括事件编号、违规类型、违规抓拍图片、时间、地点、严重程度等，并能根据严重程度以不同颜色标记卡片，同时能查看违规事件详情。 （二）数据可视化图表统计 1.支持切换统计周期、统计区域，切换后统计新统计维度内的数据。 ★2.设备实时状况：统计并展示设备实时信息，包括设备数、枪机数、球机数、在线设备数、离线设备数、AI开启设备数、AI关闭设备数等。 3.违规数量统计：统计并展示违规数量信息，包括案件总数、各状态案件数量占比（包括待指派、处理中、待结案、已结案）、事件总数、各状态事件占比（包括已立案、暂不立案、未处理、误报）。 4.案件整体趋势：以图表的形式统计选定周期内每天案件数量的整体趋势。 5.各类违规占比：以图表的形式统计选定周期内各违规类型数量占比情况。 6.案件处理标兵：统计并展示案件处理总数排行TOP5的人员。 ★7.案件频发位置：统计并展示案件总数排行TOP5的区域及其案件数量。 八、视频监控 （一）摄像机列表 ★1.列表展示：以列表的形式按区域层级展示不同类型的摄像机信息。 2.列表查询：按摄像机名称、违规类型、设备状态、设备类型等条件查询摄像机信息。 3.列表展开/折叠：支持一键展开/折叠视频列表设备节点。 4.节点数量统计：统计并展示各区域节点下设备数量，包括在线设备数量、全部设备数量等。 （二）查看实时视频 ★1.点播视频：将选中视频在指定视频分区中播放。 2.全屏查看视频：提供视频全屏查看功能。 3.警戒区显示：在实时画面中显示警戒框标识。 4.批量切换视频：支持按当前宫格数量批量切换视频画面。 5.球机云台功能：提供画面角度调整、画面距离调整、放大/缩小、画面速度调整等功能。 6.预置点设置：管理球机预置点位，并提供预置点增加、删除、调看等功能。 （三）视频展示设置 ★1.分屏设置：设置视频画面显示模式，并支持1/4/9分屏。 2.警戒区标识设置：一键显示/隐藏实时画面中的警戒框标识，并能显示指定违规类型的警戒框。 九、历史事件 （一）历史事件列表 ★1.历史事件列表信息：以列表的形式展示历史事件列表信息，包括事件编号、违规类型、违规图片凭证缩略图、时间、地点、严重程度、事件状态等。 2.列表查询：按事件编号、事件状态、违规类型、严重程度、发生区域、发生地点、统计周期等查询历史事件信息。 3.历史事件导出：以Excel表格的形式导出历史事件信息，包括事件信息、图片凭证、视频凭证等。 4.批量研判：批量研判多条事件，并提供确认立案、标记误报、暂不立案等功能。 （二）查看事件详情 1.事件详情信息：展示事件详情信息，包括事件编号、违规类型、违规图片凭证、违规短视频凭证、发生地点实时视频、时间、地点、严重程度、事件状态等。 ★2.事件研判操作：对事件进行研判，并提供确认立案、标记误报、暂不立案等选项。 十、案件中心 （一）案件列表 1.待派遣案件列表：以列表的形式展示待派遣案件信息，并能批量指派案件。 2.待处理案件列表：以列表的形式展示待处理案件信息，并能对案件进行处理，同时查看案件处理进展情况。 3.待结案案件列表：以列表的形式展示待结案案件信息，并能审核案件处理结果，同时将案件审核归档。 4.已归档案件列表：以列表的形式展示已归档案件信息，并能查看案件详情和各个节点的处理情况。 5.案件列表信息：展示事件编号、违规类型、严重程度、案件状态、案件来源、上报人、上报时间等信息。 6.列表查询：按违规类型、发生区域、发生地点、上报时间、列表展示方式等条件查询案件信息。 7.列表导出：以Excel表格的形式导出案件信息，包括事件编号、违规类型、严重程度、案件状态、案件来源、上报人、上报时间等。 ★8.批量处理：提供批量派遣案件、批量归档案件、批量结案等功能。 （二）查看案件详情 ★1.案件基本信息：展示案件详情，包括事件编号、违规类型、严重程度、案件状态、案件来源、上报人、上报时间等。 2.案件图片凭证：查看案件图片凭证，并提供图片切换查看、查看大图、原图下载等功能。 3.案件短视频凭证：提供播放、全屏查看、下载短视频凭证等功能。 4.查看实时视频流：支持查看案件当前实时视频流。 5.案件处理操作：提供案件派遣、结案、审核、归档等功能。 6.案件处理过程：支持查看各流程节点的状态和处理人员信息。 （三）案件流程 1.支持8种不同案件处置流程，包括： （1）人工立案——自动派遣——人工处理——自动结案； （2）人工立案——人工派遣——人工处理——人工结案； （3）人工立案——自动派遣——人工处理——人工结案； （4）人工立案——人工派遣——人工处理——自动结案； （5）自动立案——人工派遣——人工处理——人工结案； （6）自动立案——人工派遣——人工处理——自动结案； （7）自动立案——自动派遣——人工处理——人工结案； （8）自动立案——自动派遣——人工处理——自动结案。 十一、能力管理 （一）能力列表 1. 底层能力读取：支持从底层算法引擎自动读取AI能力列表。 2. 算法授权：通过上传license文件获取算法授权信息，并能配置AI能力。 ★3. AI能力列表：展示AI能力信息，包括能力图标、违规类型名称、AI能力名称、预警开关、语音开关、分析时段、触发时长、预警阈值、预警目标、预警尺寸、严重程度等。 （二）能力配置 ★1. 预警总开关：开启/关闭预警推送，关闭后当前能力不再生成预警事件。 2. 语音开关：开启/关闭语音播报，并能上传自定义语音。 3. 分析时段：设置违规事件的分析时段。 4. 触发时长：设置违规行为触发时长。 5. 严重程度：设置选中类型违规事件的严重程度。 6. 违规名称：设置违规行为名称（AI能力名称）。 7. 预警最低阈值：设置报警的最低阈值。 8. 目标最小尺寸：设置报警目标像素大小。 十二、设备管理 （一）设备列表 ★1.设备列表信息：以列表的形式展示设备信息，包括设备名称、设备状态、AI能力状态、解析状态、设备类型、所属区域、分析位置、AI检测类别等。 2.区域树筛选：按区域层级管理设备，并能统计各区域节点下的设备总数。 3.列表查询：按设备状态、AI能力状态、设备名称等查询设备信息。 4.列表操作：提供设备编辑、删除、绑定能力、警戒区设置等功能。 5.解析资源使用情况实时统计：统计并展示实时解析模式设备路数、轮巡解析路数等信息。 （二）设备操作 1.设备管理：新增、编辑、删除设备信息，并支持通过ONVIF、SDK、GB28181等协议接入摄像机。 2.解析能力设置： （1）支持选择中心服务器或边缘计算终端作为分析位置； ★（2）按硬件算力情况选择解析模式，包括实时解析模式和轮巡解析模式； ★（3）将选中摄像机与AI能力进行绑定。 3.警戒区设置：对选中的AI能力设置警戒区。 4.设备导入/导出：以Excel表格的形式导入导出设备信息。 5.设备移动：更改设备所属区域。 十三、区域管理 ★1.区域树管理：新增、编辑、删除区域树层级，并能设置区域层级类型。 2.区域详情：展示区域详情，包括区域名称、区域ID、区域层级、区域案件流程信息（节点流程、人员等）、区域边缘计算终端挂载列表等。 十四、账户管理 1.账户列表：按区域层级管理账户信息，包括账号、姓名、所属区域、角色、密码、昵称、手机号码、邮箱； ★2.账号操作：提供账号新增、编辑、删除/批量删除、重置密码、启用/批量启用、停用/批量停用、导入/导出账号、分配/批量分配角色、批量移动账号等功能。 十五、角色管理 1.角色列表：按区域层级管理角色信息，包括角色名称、角色编码、最后更新时间、角色描述、数据权限范围、WEB功能权限范围、APP功能权限范围等 ★2.角色操作：提供创建角色、编辑角色、编辑角色、删除角色、设置角色权限范围（包括功能权限和数据权限）等功能。 十六、日志管理 ★1.日志列表：以列表的形式展示日志信息，包括操作时间、操作账号、操作人姓名、操作页面、操作说明等。 2.日志备份：以Excel表格的形式导出历史记录。 十七、运维管理 1.WEB页面配置：配置系统名称，配置后同步更新登录页与主页。 2.APP页面配置：配置启动页面背景图、主页背景图、登录页面LOGO、启动页Slogan（标语）等。 3.数据存储配置： （1）自动清理超出设置存储空间的报警与视频数据； （2）设置图片文件存储地址； ★（3）设置违规短视频凭证存储配置。 4.通过license文件为系统授权，包括授权AI能力、授权时间范围、授权路数等，并能更新license文件。 5.部署模式设置：设置部署模式，包括中心部署模式、中心+边缘部署模式、混合部署模式等。 6.更新授权：更新当前系统的license授权信息 7.授权范围配置：配置授权范围，包括授权AI能力、授权时间范围、授权路数等。 8.能力绑定配置：设置设备可绑定能力上限数量。 9.支持配置案件流程，配置内容包括： (1)采集环节配置：可选AI智能上报、人工上报 (2)立案环节配置：可选自动立案、人工立案 (3)派遣环节配置：可选自动派遣、人工派遣 (4)处理环节配置：可选自动处理、人工处理 (5)结案环节配置：可选自动结案、人工结案 10.配置地图显示样式、中心点、缩放层级范围等。 ★11.配置第三方推送数据地址，包括事件推送地址、案件推送地址等。 十八、算法性能要求 #### ★本次项目中提供的16个算法中至少有12个算法具备第三方检测机构的检测报告，且报告中算法正确率在90%及以上。 ▲十九、定制接口开发 1.广西社会治理信息平台（测试平台）对接接口开发（需提供承诺函） 实现象州县雪亮工程视频监控探头接入广西社会治理信息平台（测试平台）；要求在项目交付时同步接入，并验收通过。 2.乡呼县应系统数据对接接口开发（需提供承诺函） #### 实现与象州县乡呼县应系统数据对接接口功能，按照乡呼县应系统数据字段规范及接口协议要求开发对接接口功能；根据乡呼县应系统清单管理对算法预警分类，转成事件，分流至网格员、职能部门进入事件办理流程；要求在象州县乡呼县应系统完成招标并建成后，30天内完成对接。 | 1 | 套 |  |
|  | 2 | AI计算服务器 | CPU：Intel Xeon金牌 6130（16核32线程2.1主频）*2 内存：32GB*8 GPU：T4*4 存储：480GB SSD*1；4TB HDD*4 电源：1600W*2 | 1 | 台 |  |
|  | 3 | 流媒体服务器 | CPU：Intel Xeon金牌 6130（16核32线程2.1主频）*2 内存：32GB*2 存储：480GB SSD*1；4TB HDD*1 电源：600W*2 | 2 | 台 |  |
| ▲商务条款 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 交货、安装调试完毕，自货物验收合格之日起质保期为壹年。项号一、前端监控建设；项号三、视频智能分析系统质保期为叁年。若厂家质保期超过招标文件规定期限的，按厂家规定全免费包修，在规定的保修期内，凡货物质量事故和质量缺陷由中标人无偿保修。 |  |  |  |
| 基本要求 |  |  | （1）投标产品必须是按厂家出厂标准配置提供的整套具备全新正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换同样产品； （2）投标人应列明详细的设备名称、型号规格、生产厂家； （3）投标文件应正确反映投标产品的技术水平和科技含量； （4）投标人提供完整的建设方案，包括设计思路、建设目标、建设内容、布局图，方案内容等作为项目验收依据。 （5）投标产品应包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人须根据各使用单位的配备情况，额外配置合理数量的易损、易耗备品及备件，备品备件须按类型分类包装，投标人应提供其清单。投标人应常年备有设备配件，能及时处理、更换损坏的零部件。 （6）中标人须在合同签订时提供所有投标产品（硬件设备及软件）的检测报告原件供采购人核验，否则采购人有权不与中标人签订合同。 （7）项目验收合格后，本项目服务需求一览表中，除“项号一、前端监控建设”中的第8项“线路及配套供电设施”，其他所有设备及系统软件的归属权归采购人所有。 |  |  |  |
| 报价方式 |  |  | 本项目以合同总价形式报价，超过最高限价：人民币捌佰壹拾万元整（￥8100000.00）的投标报价无效。 注：投标报价是履行合同的最终价格，投标人应充分考虑对投标报价中的货物和服务的报价应包括完成本项工作所需的人工、材料、器材、管理、维护、保险、利润、税金、通讯器材、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | （1）产品保质、保修责任：产品质保期内，货物在正常使用情况下出现质量问题（非人为损坏）免费修理维护，免费更换零部件；如在使用过程中发生故障问题（除不可抗拒因素以及由采购人原因造成故障外），中标人在接到采购人通知后1小时内响应，一般故障修复时间不超过6小时。重大故障24小时内解决，并提交故障报告说明。中标人承担设备及线路故障处理产生的所有费用。因所供货物质量问题导致安全事故的，采购人有权终止合同，损失由中标人负全部责任。 （2）中标人须提供完整的设备安装、调试、操作、使用、控制和维护手册等详细技术资料及图纸。 （3）技术支持：提供7×24小时技术支持；且对采购人在日后的维护或网络扩展应用中，给予及时的支持。 （4）售后服务承诺书应包含：保修期限、接质量问题通知达到现场时间、保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、售后服务机构等方面内容。 （5）产品质保期满后零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案。 （6）免费对设备使用人员进行集中培训。确保参与培训人员能够熟练掌握硬件设备使用与维护等。 （7）质保期内，中标人负责对产品进行免费定期巡检、维护保养，每年至少2次，保修期外也应提供定期巡检、维护保养服务。 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  | - （1）交货时间：自合同签订之日起90日历日内供货、安装调试完毕通过验收并投入使用。 （2）交货地点：广西象州县采购单位指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 验收合格之日起分3年支付，项目竣工交付后30个日历日内支付第一年费用，该费用为中标总价的60%；项目竣工交付后395个日历日内支付第二年费用，该费用为中标总价的20%；项目竣工交付后995个日历日内支付第三年费用，该费用为中标总价的20%。 |  |  |  |
| 验收条件及标准 |  |  | - 交付验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》及国家有关强制性标准的规定，由采购人及中标供应商等共同进行验收，采购人可委托采购代理机构、国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作； - 中标人提供的所有货物必须是具备厂家合法渠道的全新正品，合同签订时若采购方对所供产品有疑问的，则有权要求中标人提供制造商针对本项目投标产品的参数真实性证明材料、授权书原件、供货证明函及售后服务承诺函，以上材料不全者，视为产品验收不合格，采购单位有权不予验收。 - 中标人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，为防止恶意虚假投标，采购人有权要求中标人在正式供货前提供投标货物（视频监控平台扩容、高密度存储接入设备）通过预安装进行测试性能参数的权利，如证实有虚假应标，则按有关的法律、法规追究其相应的法律责任； - 验收合格的，由采购人及中标人在服务开通确认书确认，视为验收通过，对不符合要求的，采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果，均由中标人承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理。 |  |  |  |
| 验收方法及方案 |  |  | 1.项目验收小组由采购人组织成立。验收小组成员组成由熟悉掌握该项目采购的技术人员（专家）、采购人相关管理人员、使用部门或单位专业人员、采购人采购项目的有关人员或受托采购的代理机构人员组成，明确验收小组的负责人，负责组织整个采购项目的验收工作。验收过程中所产生的费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 2.提供货品清单。表样内容包括：项目名称、实施年月、所有设备的名称、品牌和型号、各设备厂家售后服务电话、中标人售后服务联系方式、监督（采购人）电话等内容。 在供货前，中标人须向验收小组提前提交【验收申请报告】，由验收小组安排验收时间，验收小组到指定供货地点进行验收。必要时采购单位也可根据需要，将产品送检测机构检验，切实保证产品符合国家现行有关部门标准及采购文件对项目的技术规定要求和供应商的响应承诺等情况以及合同明确约定的要求，送检费用由中标人承担。 3.所有货物全部验收合格后，验收小组出具验收书。同时采购人将验收结果在政采云平台进行公告。 4.中标人在项目实施过程中，需要了解或知悉采购人的相关业务信息，为确保采购人业务信息的安全，中标人必须对本项目所有项目信息予以保密，未经招标人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。 5.中标人在项目实施撤场前，供应商负责设备的完好性。由双方共同确定整个网络可以正常稳定运行时，方可进行交付。 6.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | （1）投标人提供的硬件设备及软件的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，如有提供虚假材料谋取中标的，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。 （2）为了保障项目设计完整性，投标人可选择自行踏勘，并自行承担现场考察的责任和风险、考察及现场设备测试的所有费用。 |  |  |  |

- 附件：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文的规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

投标人应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的划分标准，如实填写并提交《中小企业声明函》（声明函格式见第六章“投标文件格式”），未提交声明函的在价格评比时不对报价进行扣除。

价格扣除公式：评标价=投标报价×(1-20%)。

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥1研和【2021】第90号 | 1000≤Y＜1研和【2021】第90号 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥2研和【2021】第90号 | 1000≤Y＜2研和【2021】第90号 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：1、大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

- 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

（2）监狱企业

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格给20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的 市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。未提交监狱企业的证明文件的在价格评比时不对报价进行扣除。（注：提供相关证明文件的原件彩色扫描件。）

价格扣除公式：评标价=投标报价×(1-20%)。

（3）残疾人福利性单位

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中价格给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保 险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府 批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（声明函格式见第六章“投标文件格式”），未提交声明函的在价格评比时不对报价进行扣除。

价格扣除公式：评标价=投标报价×(1-20%)。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人的资格要求详见“招标公告”。 |
| 2 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 3 | 分包要求： ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 4 | 踏勘及答疑要求： ☑不组织现场踏勘； □组织现场踏勘： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 5 | ▲特别说明： （1）电子投标文件中须加盖公章部分均应采用投标人CA电子签章，否则视为投标无效。 （2）公开招标文件要求由法定代表人（自然人）或委托代理人签字的材料，必须由本人亲笔签字（或加盖按规定办理的CA电子签字章），无亲笔签字（或加盖按规定办理的CA电子签字章）的视为投标无效。 （3）投标人所上传的材料必须为PDF格式。 |
|  | 电子投标文件组成：资格文件；报价文件；商务技术文件。 1.资格文件： （1）投标人有效的“营业执照”副本原件扫描件（或事业单位法人证书原件扫描件、民办非企业单位登记证书原件扫描件等；投标人为自然人的，提供身份证原件扫描件或其他电子文件）；（必须提供，联合体投标时，联合体各方均须提供，否则作无效投标处理） （2）政府采购供应商资格信用承诺函；（必须提供，联合体投标时，联合体各方均须提供，否则作无效投标处理） （3）投标声明书（按第六章要求格式填写）；（必须提供，联合体投标时，联合体各方均须提供，否则作无效投标处理） （4）投标人直接控股、管理关系信息表（按第六章要求格式填写）；（必须提供，联合体投标时，联合体各方均须提供，否则作无效投标处理） （5）投标人如为分支机构投标的，须提供其总公司的授权书；联合体成员中有分支机构的，须提供其总公司对联合体成员的授权书；（如有，格式自拟） （6）《联合投标协议书》（按第六章要求格式填写）（联合体投标时必须提供，非联合体投标的无须提供）。 注： 1、以上标明“必须提供”的均要加盖投标人CA电子签章，否则作无效投标处理。 2、投标声明书必须由法定代表人签字（或加盖CA电子签字章），否则作无效投标处理。 |
|  | 2. 报价文件 （1）投标函（按第六章要求格式填写）；（必须提供，否则作无效投标处理） （2）开标一览表（按第六章要求格式填写）；（必须提供，否则作无效投标处理） （3）报价明细表（按第六章要求格式填写）；（必须提供，否则作无效投标处理） （4）中小企业声明函、残疾人福利单位声明函；（如有，按第六章要求格式填写） （5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。（如有，格式自拟） 注：投标函、开标一览表、报价明细表均要由法定代表人或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）并加盖投标人CA电子签章，必须提供，否则作无效投标处理。 |
|  | 3.商务技术文件 3.1商务资信文件 3.1.1商务文件 （1）无串通投标行为的承诺函（按第六章要求格式填写）；（必须提供，联合体投标时，联合体各方均须提供，否则作无效投标处理） （2）投标保证金提交凭证；（必须提供，否则作无效投标处理） （3）法定代表人身份证明书（按第六章要求格式填写）；（除自然人投标外必须提供，联合体投标时，联合体牵头人提供，否则作无效投标处理） （4）法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证件（正反面原件）扫描件（委托代理时，按第六章要求格式填写）；（委托时必须提供，联合体投标时，联合体牵头人提供，否则作无效投标处理） （5）商务响应表（按第六章要求格式填写）；（必须提供，否则作无效投标处理） 注： 1、以上标明“必须提供”的均要加盖投标人CA电子签章，否则作无效投标处理。 2、法定代表人身份证明书必须由法定代表人签字（或加盖CA电子签字章），否则作无效投标处理。 3、委托时，法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字（或加盖CA电子签字章），否则作无效投标处理。 3.1.2资信文件 （1）投标人根据招标文件第四章“评标方法及评标标准”提供的相应证明材料（如有）； （2）投标人自2019年1月1日以来的同类项目成功案例（投标人同类项目实施情况一览表、合同原件扫描件；同类项目指曾承担过与本次采购项目相似或相同的服务，合同应该包含买卖双方名称、产品名称、签署日期、双方盖章页，否则不予认可）。（如有） （3）投标人认为必要提供的声明及文件资料。 注：以上各项若有请提供，同时要加盖投标人CA电子签章，否则该证明被视为无效。 3.2技术文件 （1）技术响应表（按第六章要求格式填写）；（必须提供，否则作无效投标处理） （2）项目实施方案（按第六章要求格式填写）； （3）项目实施人员一览表（按第六章要求格式填写）； （4）服务承诺方案（按第六章要求格式填写） （5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）； （6）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。 注： 1、以上标明“必须提供”的均要加盖投标人CA电子签章，否则作无效投标处理。 2、以上非标明“必须提供”的均要加盖投标人CA电子签章，否则该项不得分。 |
| 6 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定） ☑投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 7 | 投标有效期：自投标截止之日起 60 日。 |
| 8 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金的交纳方式：详见招标公告 投标保证金的金额：详见招标公告 相关要求： 1.投标保证金采用电汇、转账、网上银行支付方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于报价文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、电子保函方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、电子保函方式的的原件扫描件作为投标保证金提交凭证，放置于报价文件中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、电子保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3.投标保证金指定帐户：详见招标公告。 4.若为联合体供应商，投标保证金必须由下载本项目采购文件的供应商提交，否则投标无效。 备注： 1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 6.投标保证金应注明项目名称或项目编号，否则引起的后果由投标人自行负责。 |
| 9 | 投标文件应按资格文件、报价文件、商务技术文件分别编制，资格文件、报价文件分别生成电子文件，商务技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 10 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标文件提交起止时间：详见招标公告 3.投标地点：详见招标公告 |
| 11 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 13 | 评标委员会组成：由政府采购评审专家共5人组成。 |
| 14 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 15 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 40 项（含）。 |
| 16 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； □随机抽取 |
| 17 | 履约保证金金额：无。 |
| 18 | 签订合同携带的证明材料： 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章。 |
| 19 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西信和招标代理有限公司，联系电话：0772-2128755，通讯地址：来宾市迎宾路北443号嘉信国际写字楼13楼1301室 |
| 20 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照“政采云”平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“政采云”平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 21 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为（或加盖按规定办理的CA电子签字章），私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等费用，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目接受联合体投标。

6.2两个以上自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参与投标。（本项目联合体成员不得超过2家。）

6.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“政府采购法第二十二条第一款规定”的条件。

6.4联合体各方之间应当签订《联合投标协议书》，【联合体投标时必须提供有效的共同投标协议（即联合体协议书），否则其投标无效。】明确约定联合体各方承担的工作和义务，各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则联合体投标无效。其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，负有连带的和各自的法律责任。联合体各方签订《联合投标协议书》后，不得再以自己名义单独在同一项目（分标）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（分标）投标，否则其投标无效。

6.5投标联合体的业绩、信誉、企业认证、人员资质等按联合体主体方（或牵头人）计算。

6.6联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按资质等级较低的一方确定资质等级。

6.7根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第九条规定，“接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。”

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明：

##### 8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

- （7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同（协议）文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

▲特别说明：

（1）电子投标文件中须加盖公章部分均应采用投标人CA电子签章，否则视为投标无效。

（2）公开招标文件要求由法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人签字的材料，必须由本人亲笔签字（或加盖按规定办理的CA电子签字章），无亲笔签字（或加盖按规定办理的CA电子签字章）的视为投标无效。

（3）投标人所上传的材料必须为PDF格式。

13.1投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

##### （1）资格文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标文件分为资格文件、报价文件、商务技术文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 18.2.1未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起四个工作日内退还，退还方式如下：

##### （1）采用电汇、转账、网上银行支付方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

- 采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、电子保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或者采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、电子保函原件退还手续。

- 18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起四个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

19.电子投标文件的编制、加密要求

19.1投标人应按本招标文件规定的格式、顺序和政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子投标文件因内容不完整、投标人未设置或设置关联点错误导致电子投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审，所引起的后果由投标人自行承担。

19.2公开招标文件中规定须由投标人在规定处盖章的，投标人应加盖CA电子签章，否则视为投标无效。

19.3公开招标文件中规定须由法定代表人或授权委托代理人签字的，若政采云电子投标客户端的CA证书无法实现法定代表人或授权委托代理人线上亲笔签字，投标人应在线下完成亲笔签字后以PDF格式上传，否则视为投标无效。

19.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人CA电子签章或者法定代表人或授权委托代理人签字（或加盖CA电子签字章）。电子投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

19.5电子投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

19.6电子投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

19.7电子投标文件的容量大小须符合政采云电子投标客户端规定。

19.8电子投标文件的加密要求

电子投标文件应按政采云电子投标客户端软件有关规定加密，否则政采云平台将拒收，由此造成的风险由投标人承担。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.电子投标文件的提交

21.1本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于提交投标文件截止时间前在政采云平台上提交已经加密的电子投标文件。

21.2未按规定上传的电子投标文件将被政采云平台拒收，由此造成电子投标文件解密失败或被误投的风险由投标人自行承担。

22.电子投标文件修改、撤回和解密

22.1本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于提交投标文件截止时间前在政采云平台上提交已经加密的电子投标文件。

22.2未按规定上传的电子投标文件将被政采云平台拒收，由此造成电子投标文件解密失败或被误投的风险由投标人自行承担。

22.3投标人应当在提交截止时间前完成电子投标文件的提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。提交截止时间后上传的文件，将被政采云平台拒收。

22.4电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

22.5截标后，政采云电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传政采云平台的投标文件进行解密。

非政采云技术原因或非采购代理机构操作原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

四、开标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后15分钟投标人还未进行解密的，代理机构将通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3电子交易活动的中止。）

- 电子唱标。投标文件解密结束，开启报价要求文件，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

注：投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标人拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

##### 六、评标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由政府采购评审专家共5人组成。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5特别说明

（1）政采云公司如对电子化开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

（2）评审在严格保密的情况下进行，任何一方不得透露与评审有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

（3）电子评审过程中需要投标人在线确认的所有内容，投标人不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

##### 31.结果公告

##### 31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，均应在合同的签章处签章，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

##### 36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

##### 36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购，所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 38.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。采购人或采购代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。质疑函应使用财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式应使用财政部发布的《政府采购供应商投诉书范本》）。

八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1采购代理费支付方式：

中标人在领取中标通知书前，须一次性向采购代理机构付清代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：按下述标准（服务招标）以差额定率累进法计算收取，具体标准如下：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100万元×l.5 ％＝1.5万元

（200－100）万元×1.1％＝1.1万元

合计收费＝1.5+1.1＝2.6（万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

##### 40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

- 40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

- 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 三、评标标准

对进入详评的，采用百分制综合评分法。

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务全部由符合政策要求的小微企业承接，对其投标价格给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予 6 %的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1- 6 %）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为10分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×10分 |
| 2 | 设备性能分（满分25分） |  | （1）本项目招标文件第二章“招标项目需求”服务需求一览表中标注“★”为重要货物技术性能指标参数，投标人提供符合全部功能要求的检测/检测报告扫描件的得满分20分，提供的检测报告所包含的功能要求不符合要求或无此项功能的，每有一项扣0.5分，直至扣完本项分值为止。 注：投标人必须提供国家认可的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件且加盖投标人公章（联合体投标的，加盖牵头单位公章），否则不予计分。 （2）本项目招标文件第二章“招标项目需求”服务需求一览表中一般货物技术性能指标参数（未标注“★”符号），投标货物及服务全部符合功能要求的得满分5分；负偏离或漏项的，每有一项扣0.5分，直至扣完本项分值为止。 |
| 3 | 技术分 （满分 33 分） | 项目实施方案分（满分21分） | （1）提供项目实施方案的，按以下评审因素由评标专家各自独立打分。投标人未提供相关方案的得0分。 一档（5分）：施工安装方案、施工进度计划和工期保证措施内容简单，科学合理性较弱；有安全控制措施、实施质量控制方案、工程项目安全管理制度等内容，内容基本符合项目要求； 二档（10分）：在一档基础上，施工安装方案、施工进度计划和工期保证措施内容详细，满足本次项目要求；安全控制措施、实施质量控制方案、工程项目安全管理制度等内容有较好的整体性、可靠性、先进性、安全性； 三档（15分）：在二档基础上，施工安装方案完全切合项目需求，可行性强，投标人承诺能提前完工并提供赶工计划；工期保证措施、安全控制措施、实施质量控制方案、工程项目安全管理制度等内容详实，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，表述清晰、完整、严谨、合理、措施先进、具体、有效、成熟。 （2）为响应（象政办发〔2019〕33号）文件的精神，项目实施方案中包含“治安防范措施延伸到群众身边”建设内容的，按以下评审因素由评标专家各自独立打分。投标人未提供相关内容的得0分。 一档（2分）：方案内容简单，可操作性一般，基本符合项目建设要求； 二档（4分）方案内容较详细，可操作性较强，有较好的稳定性和安全性，切合项目建设需求,能提供2个成功案例并提供相应证明材料的； 三档（6分）：方案内容详细，可操作性强，有非常好的稳定性和安全性，完全切合项目建设需求，且能提供4个及以上成功案例并提供相应证明材料的。 注：“治安防范措施延伸到群众身边”建设内容成功案例应包含的评审因素如下：“已建设的项目能实现，群众可以通过手机、电视或电脑等终端，查看本地雪亮工程监控视频，如发现可疑情况，可以在监控视频画面直接一键报警，将报警信息推送当地派出所，实现快速报警处置，达到群防群治效果。”投标人提供的成功案例中如包含以上内容的，均予以认可。 |
|  |  | 人员配置分（满分12分） | 投标人不提供拟投入项目实施人员的得0分。提供相关实施人员的，按以下评审因素由评标专家各自独立打分。 一档（4分）：针对本项目投入的项目实施人员至少为10人，其中包括：1名信息系统项目经理（或信息系统高级项目经理）及5名安防工程专业技术人员； 二档（8分）：针对本项目投入的项目实施人员至少为20人，其中包括：3名信息系统项目经理（或信息系统高级项目经理）及10名安防工程专业技术人员； 三档（12分）：针对本项目投入的项目实施人员为30人（含）以上的，其中包括：5名信息系统项目经理（或信息系统高级项目经理）及15名安防工程专业技术人员。 注：①拟投入的信息系统项目经理（或信息系统高级项目经理）须提供相关证明材料及2022年1月至6月期间任意一个月投标人为其就缴纳的社保证明材料复印件； ②拟投入的安防工程专业技术人员须提供相关证明材料及2022年1月至6月期间任意一个月投标人为其就缴纳的社保证明材料复印件； 社会保险缴纳单位须是投标人，联合体投标的，联合体任一方人员均予以认可。 |
| 4 | 售后服务方案分（满分24分） |  | 投标人不提供方案的得0分。提供售后服务方案的，按以下评审因素由评标专家各自独立打分。 一档（8分）：售后服务方案（包含到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施等方面）比较简单、基本符合招标文件的售后服务要求；拟投入本项目的常驻售后维护团队至少为5人，其中包含：1名信息系统运行维护工程师或2名安防工程专业技术人员；拟投入本项目的售后维护作业车辆不少于1辆（须提供车辆照片、行驶证或租赁合同等证明材料复印件）。 二档（16分）：售后保障措施表述较清晰、完整；提供统一的专用7×24故障保修电话，承诺到达故障现场时间在3小时以内，对系统的维护提供整体维护解决方案，有免费培训计划和定期回访计划，方案良好，对系统的维护提供整体维护解决方案；提供本地化维护服务；拟投入本项目的常驻售后维护团队至少为10人，其中包含：1名信息系统运行维护工程师及5名安防工程专业技术人员；拟投入本项目的售后维护作业车辆不少于3辆（须提供车辆照片、行驶证或租赁合同等证明材料复印件）； 三档：（24分）售后保障措施表述清晰、完整、严谨、合理、先进、具体、有效、成熟；提供统一的专用7×24故障保修电话，承诺到达故障现场时间在2小时以内，对系统的维护提供整体维护解决方案和运行维护应急预案，提供系统维护信息档案管理，有良好的免费培训计划和定期回访计划，方案优秀；提供一站式、全面、专业的本地化维护服务，并明确为本项目配备技术服务队伍，在项目所在地设立服务机构（须提供有效的服务机构证明材料：如营业执照复印件、合作协议书复印件等）；拟投入本项目的常驻售后维护人员为15人以上，其中包含：2名信息系统运行维护工程师及10名安防工程专业技术人员；拟投入本项目的售后维护作业车辆不少于3辆（须提供车辆照片、行驶证或租赁合同等证明材料复印件）； 注： ①拟投入的信息系统运行维护工程师须提供相关证明材料、具体联系方式（手机号码）及2022年1月至6月期间任意一个月投标人为其就缴纳的社保证明材料复印件； ②拟投入的安防工程专业技术人员须提供相关证明材料、具体联系方式（手机号码）及2022年1月至6月期间任意一个月投标人为其就缴纳的社保证明材料复印件； ③社会保险缴纳单位须是投标人，联合体投标的，联合体任一方人员均予以认可。 |
| 5 | 资信分（满分8分） | 业绩分 （满分6分） | 提供投标人2019年以来具有同类服务业绩的证明材料复印件的得2分，本项满分6分,不提供得0分。 （投标人须提供同类项目实施情况一览表、合同原件扫描件；同类项目指曾承担过与本次采购项目相似或相同的服务，合同应该包含买卖双方名称、产品名称、签署日期、双方盖章页，否则不予认可。） |
|  |  | 政策分 （满分2分） | （1）投标人提供的产品列入财政部、生态环境部制定和公布《环境标志产品政府采购品目清单》（以处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件计分），每有一项得0.5分，满分1分； （2）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（政府强制采购节能产品除外）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在清单所属的品目），并加盖公章]，每有一项得0.5分，满分1分。 |

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人；得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同，由采购人确定排名；排名第一的为中标候选人；排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

- 第五章  合同主要条款格式

说明：

1、以下合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式之内容。

2、合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与招标文件和中标供应商投标文件有实质性偏离。

政府采购合同（格式）

合同编号：

采购单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：

项目名称及编号：

签订地点：

签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和投标文件、中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1.项目需求一览表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：（大写）人民币 （小写）￥ |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括为了实施和完成服务所需的各种费用及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。如采购及竞标文件对其另有规定的，从其规定。

3.交付使用期：

自合同签订之日起90日历日内供货、安装调试完毕通过验收并投入使用。

第二条	质量保证

乙方所提供的服务质量必须与招投标文件和承诺相一致。

第三条	权利保证

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、系统信息、硬件设备或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条 服务内容及技术要求：

按《采购需求》内容执行。

第五条	付款方式

1、资金性质：             。

2、本合同总价格为：（大写）人民币           	元整（￥           元）。

3、付款方式：验收合格之日起分3年支付，项目竣工交付后30个日历日内支付第一年费用，该费用为中标总价的60%；项目竣工交付后395个日历日内支付第二年费用，该费用为中标总价的20%；项目竣工交付后995个日历日内支付第三年费用，该费用为中标总价的20%。

第六条 甲方的职责

（一）合同执行过程中甲方项目监督成员有权定期和不定期的核对乙方的作业人员、评估服务情况。乙方不得随意撤换技术人员，否则视之为违约，按合同相关条款承担违约责任，同时乙方必须按合同有关规定继续履行合同；情节严重者，甲方有权解除合同。

（二）甲方有计划地为乙方划定工作范围提供有关资料，特别是有关甲方对软件的功能和目标需求方面的信息、资料等，并定期和不定期地在工作中实行中进行质量检查和相关合同条款检查，如发现乙方出现违规违约行为的将按有关规定处理。

（三）甲方应力所能及的给乙方正常开展工作提供工作便利。

第七条 乙方的职责

（一）在服务工作过程中，严格按照项目实施方案的规范、规程、规定、图式等要求作业，确保项目建设及服务符合甲方的要求。

（二）乙方必须接受甲方对合同执行的监督检查，并应严格按项目实施方案实施项目。对检查发现问题，乙方必须按甲方下达的书面意见进行整改，否则视之为违约，按合同相关条款承担违约责任，情节严重者，甲方有权解除合同。

（三）乙方应自己负责合同执行期间实施人员的人身、设备安全责任，做到安全生产。

（四）乙方为联合体的，联合体各方须严格按其提供的联合体协议书内容履行合同，不得随意更换联合体各方的工作职责，否则视之为违约，按合同相关条款承担违约责任，情节严重者，甲方有权解除合同。

（五）在乙方所交付的软件系统中，不含任何可以自动终止或妨碍系统运作的软件。

第八条	税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条	验收

1、本项目验收小组由甲方组织成立。验收小组成员组成由熟悉掌握该项目采购的技术人员（专家）、甲方相关管理人员、使用部门或单位专业人员、甲方采购项目的有关人员或受托采购的代理机构人员组成，明确验收小组的负责人，负责组织整个采购项目的验收工作。

2、验收小组成员所产生的的劳务费、检验费及相关发生的费用均由乙方承担。

3、提供货品清单。表样内容包括：项目名称、实施年月、所有设备的名称、品牌和型号、各设备厂家售后服务电话、乙方售后服务联系方式、监督（甲方）电话等内容。

在供货前，乙方须向验收小组提前提交【验收申请报告】，由验收小组安排验收时间，验收小组到指定供货地点进行验收。必要时采购单位也可根据需要，将产品送检测机构检验，切实保证产品符合国家现行有关部门标准及采购文件对项目的技术规定要求和供应商的响应承诺等情况以及合同明确约定的要求，送检费用由乙方承担。

4、所有货物全部验收合格后，验收小组出具验收书。同时甲方将验收结果在政采云平台进行公告。

5、乙方在项目实施撤场前，供应商负责设备的完好性。由双方共同确定整个网络可以正常稳定运行时，方可进行交付。其他未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。

6、验收通过后，双方签署验收报告。

第十条	保密

1、信息传递

在本合同的履行期内，任何一方可以获得与本项目相关的对方的商业秘密，对此双方皆应谨慎地进行披露和接受。

2、保密

获取对方商业秘密的一方仅可将该商业秘密用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的工程技术人员使用。获取对方商业秘密的一方应当采取适当有效的方式保护所获取的商业秘密，不得未经授权使用、传播或公开商业秘密。除非有对方的书面许可，或该信息已被拥有方认为不再是商业秘密，或已在社会上公开，该商业秘密应当在服务期限内不得对外披露。

3、上述保密义务不适用以下情况：

- 获取该信息一方在对方披露之前，已经知晓该信息；

- 获取该信息一方可以通过合法渠道获取该信息；

- 获取该信息一方从第三人处合法获取，并且不承担保密义务；

- 向第三人披露过的，且第三人不承担保密义务；

- 独立开发或获取的信息；

- 法律强制披露；

- 经披露方书面许可。

4、信息安全

甲、乙双方同意采取相应的安全措施以遵守和履行上述条款所规定的义务，并在乙方在交付项目前，必须与甲方签订保密协议。经一方的合理请求，该方可以检查对方所采取的安全措施是否符合上述规定的义务。

第十一条	违约责任

1、乙方所提供的技术标准、服务等质量不合格的，应及时调整，调整不及时的，由双方协商处理。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、乙方在提供服务的期限内，因设计、技术质量、服务标准等缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

第十二条	不可抗力事件处理

1、由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防、不能克服或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方可以免除相关合同责任。但遇有上述不可抗力的一方应立即书面通知对方，并在15天之内提供不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生不可抗力的，迟延方的合同义务不能免除。

2、受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

第十三条	合同争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地的人民法院提起诉讼；

2、如对任何争议进行仲裁或向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条	送达条款

双方就合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：

1、双方确认，本合同落款处注明的各方单位地址为送达地址。

2、双方该送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

3、任何一方的送达地址需要变更时应当履行通知义务，通过书面的方式向对方进行通知。

在仲裁及民事诉讼程序时任一方地址变更时应当向仲裁机构、法院履行送达地址变更通知义务。

任何一方未按前述方式履行通知义务，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址，因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、或拒绝签收等原因，导致各类通知、协议等文件、法律文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。对于上述双方在合同中明确约定的送达地址，法院进行送达时可直接邮寄送达，即使其未能收到法院邮寄送达的文书，由于其在合同中的约定，也应当视为送达。

4、纠纷进入仲裁、民事诉讼程序后，如其应诉并直接向仲裁机构、法院提交送达地址确认书，该确认地址与诉前确认的送达地址不一致的，以向仲裁机构、法院提交确认的送达地址为准。

5、合同送达条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

第十五条	合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条	合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政   部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条	签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标通知书。

第十八条	合同份数

本合同一式   份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）   份、采购代理机构   份，甲方   份，乙方   份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：       ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）       提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | (按招标采购文件、投标响应文件及验收方案等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

- 第六章  投标文件格式

一、投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件组成：资格文件、报价文件、商务技术文件

投标人名称：         联合体各成员名称

（联合体投标的为联合体各成员名称并加盖牵头方CA电子签章）

法定代表人或其被授权代表（牵头方签字或盖章）：

开标时启封

年    月    日

1. 投标文件（资格文件）封面格式：

投  标  文  件

（资格文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：         联合体各成员名称

（联合体投标的为联合体各成员名称并加盖牵头方CA电子签章）

法定代表人或其被授权代表（牵头方签字或盖章）：

年  月  日

投标文件（资格文件）目录：

资格文件目录

（1）投标人有效的“营业执照”副本扫描件（或事业单位法人证书扫描件、民办非企业单位登记证书扫描件等；投标人为自然人的，提供身份证原件扫描件或其他电子文件）；

（2）政府采购供应商资格信用承诺函；

（3）投标声明书；

（4）投标人直接控股、管理关系信息表；

（5）投标人如为分支机构投标的，须提供其总公司的授权书；联合体成员中有分支机构的，须提供其总公司对联合体成员的授权书；（如有，格式自拟）；

（6）《联合投标协议书》（联合体投标时必须提供）。

- 注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化，并编写对应页码。

（1）投标人有效的“营业执照”副本原件扫描件（或事业单位法人证书原件扫描件、民办非企业单位登记证书原件扫描件等；投标人为自然人的，提供身份证原件扫描件或其他电子文件）

投标人（加盖CA电子签章）：

（2）政府采购供应商资格信用承诺函

政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人名称）、（代理机构名称）：

我方自愿参加                  项目（项目编号：         ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

法定代表人或委托代理人（签字）：

政府采购供应商（CA电子签章）：

日期：     年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（3）投标声明书格式：

投标声明书

致：中国共产党象州县委员会政法委员会、广西信和招标代理有限公司（招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                 。

我         （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的(项目名称)               （项目编号：        ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（牵头方全称并加盖CA电子签章）：

法定代表人签名:

年    月    日

说明：

投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

（4）投标人直接控股、管理关系信息表格式

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：   年  月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：   年  月   日

（5）投标人如为分支机构投标的，须提供其总公司的授权书；联合体成员中有分支机构的，须提供其总公司对联合体成员的授权书；（如有，格式自拟）

投标人（加盖CA电子签章）：

（6）联合体协议书格式

联合体协议书（联合体投标人适用）

牵头人名称：

法定代表人（或负责人或自然人）：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人（或负责人或自然人）：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成 （联合体名称）                  联合体，共同参加（招标人名称）                  （以下简称招标人）（项目名称）   （以下简称本工程）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

- （某成员单位名称）             为（联合体名称）牵头人。

- 在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

- 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

- 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

牵头人（单位名称）职责：                         ；

成员二（单位名称）职责：                         ；

……

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                 。

- 投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

- 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

- 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

- 本协议书一式         份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人（或负责人或自然人）或其委托代理人：（签字）

年	月	日

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人（或负责人或自然人）或其委托代理人：（签字）

年	月 	日

【备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（或负责人或自然人）签字的授权委托书】

2. 投标文件（报价文件）封面格式：

投  标  文  件

（报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：         联合体各成员名称

（联合体投标的为联合体各成员名称并加盖牵头方CA电子签章）

法定代表人或其被授权代表（牵头方签字或盖章）：

年  月  日

投标文件（报价文件）目录：

报价文件目录

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细表；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）；

（5）中小企业声明函、残疾人福利单位声明函（如有，按第六章要求格式填写）；

- 注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化，并编写对应页码。

- （1）投标函格式：

投 标 函

致：中国共产党象州县委员会政法委员会、广西信和招标代理有限公司（招标采购单位名称）：

根据贵方为                        项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：           ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人         （投标人名称）提交资格文件、报价文件、商务技术文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起      天（日历天）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同（协议）履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同（协议）责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：            电话：

传真：               投标人代表姓名            职务：

投标人名称（全称）：

开户银行：                         账号：

投标人（牵头方全称并加盖CA电子签章）：

法定代表人或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）：

日期：    年   月   日

（2）开标一览表格式：

开标一览表

项目编号：

投标人名称：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 象州县低位视频监控升级改造项目 | 1项 |  |
| 总价合计金额：大写 （小写：￥ ） |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处投标人牵头方全称并加盖CA电子签章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或加盖CA电子签字章），否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

投标人（牵头方全称并加盖CA电子签章）：

法定代表人或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）：

日期：    年   月   日

（3）报价明细表格式：

报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物或服务名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：大写 （小写：￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：企业类型划分为中型、小型、微型三种类型，按投标货物生产厂商或提供的服务所属企业类型填写。

投标人（牵头方全称并加盖CA电子签章）：

法定代表人或委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）：

日期：    年   月   日

（4）中小企业声明函、残疾人福利单位声明函格式：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入    为万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（CA电子签章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：联合体投标时，投标人公章盖牵头方公章。

残疾人福利单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____________单位的__________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA电子签章）：

日  期：

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）

投标人（牵头方全称并加盖CA电子签章）：

日  期：

3.投标文件（商务技术文件）封面格式：

投  标  文  件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：        联合体各成员名称

（联合体投标的为联合体各成员名称并加盖牵头方CA电子签章）

法定代表人或其被授权代表（牵头方签字或盖章）：

年  月  日

投标文件（商务技术文件）目录：

商务技术文件目录

3.1.商务资信文件

3.1.1商务文件

（1）无串通投标行为的承诺函；

（2）投标保证金提交凭证；

（3）法定代表人（负责人）身份证明书；

（4）法定代表人（负责人）授权委托书及委托代理人有效身份证件（正反面原件）扫描件（委托代理时）；

（5）商务响应表；

3.1.2资信文件

（1）投标人根据招标文件第四章“评标方法及评标标准”提供的相应证明材料（如有）；

（2）投标人自2019年1月1日以来的同类项目成功案例证明材料（如有）；

（3）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有）；

3.1.3技术文件

（1）技术响应表；

（2）项目实施方案；

（3）项目实施人员一览表；

（4）服务承诺方案；

（5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）；

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化，并编写对应页码。

- 3.1.1商务文件

（1）无串通投标行为的承诺函格式：

无串通投标行为承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：    年   月   日

（2）投标保证金提交凭证格式：

投标保证金提交凭证

投标保证金应注明项目名称或项目编号，否则引起的后果由投标人自行负责。

若采用电汇、转帐、网上银行支付的，投标人应在此提供银行转账（或电汇或网上支付）底单复印件并加盖投标人公章（或自然人投标加盖手指指印）。

若采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函形式的，投标人应在此提供支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件并加盖投标人公章（或自然人投标加盖手指指印）。

若为联合体供应商，投标保证金必须由下载本项目采购文件的供应商提交，否则投标无效。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：    年   月   日

（3）法定代表人身份证明格式：

法定代表人身份证明书

（联合体投标的，由牵头方提供）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （投标人单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

投标人（牵头方全称并加盖CA电子签章）：

日期：    年   月   日

法定代表人第二代居民身份证原件扫描件

（背面）

法定代表人第二代居民身份证原件扫描件

（正面）

法定代表人签名（或加盖CA电子签字章）：

注：

1、法定代表人必须在法定代表人身份证明书上亲笔签名（或加盖CA电子签字章），不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理。

2、自然人投标的无需提供。

（4）法定代表人（负责人）授权委托书及委托代理人有效身份证件（正反面原件）扫描件（委托代理时）格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

（联合体投标的，由牵头方提供）

致：中国共产党象州县委员会政法委员会、广西信和招标代理有限公司（招标采购单位名称）：

我             （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托          （姓名）以我方的名义参加               项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

委托代理人签名（或加盖CA电子签字章）：      法定代表人签名（或加盖CA电子签字章）：

所在部门职务：                                       职务：

被授权人身份证号码：

投标人（牵头方全称并加盖CA电子签章）：

日期：    年   月   日

委托代理人第二代居民身份证原件扫描件

（背面）

委托代理人第二代居民身份证原件扫描件

（正面）

注：法定代表人和委托代理人必须在法定代表人授权委托书上亲笔签名（或加盖CA电子签字章），否则作无效投标处理。

（5）商务响应表格式：

商务响应表

| 项目 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保质期 |  |  |  |  |
| 基本要求 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| 验收条件及标准 |  |  |  |  |
| 验收方法及方案 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：（1）投标人应对照第二章《项目采购需求》 中所列商务要求逐条对应填报，并在“是否响应”栏注明“是”或“否”。

（2）商务需求投标与招标文件要求相同的为无偏离，优于招标文件要求的为正偏离，低于招标文件要求的为负偏离，负偏离为不响应，商务需求不响应的投标无效。

。

投标人（牵头方全称并加盖CA电子签章）：

日期：    年   月   日

3.1.2资信文件

（1）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（如有）：

投标人同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此项材料必须以PDF格式上传。投标人同类项目合同复印件加盖投标人 CA 电子签章。

投标人（牵头方全称并加盖CA电子签章）：

日期：    年   月   日

3.2.技术文件

（1）技术响应表格式：

技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件承诺 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人应对照第二章《项目采购需求》中所列技术参数、性能指标要求逐条对应填报投标货物的技术参数、性能指标等承诺，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、 “负偏离”或“无偏离”，当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

（2）投标技术参数性能指标与招标要求相同的为无偏离，高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

投标人（牵头方全称并加盖CA电子签章）：

日期：    年   月   日

（2）项目实施方案格式：

项目实施方案

由投标人按第二章《招标项目采购需求》要求自行填写，必须真实、诚信。

投标人（牵头方全称并加盖CA电子签章）：

日期：    年   月   日

（3）项目实施/维护人员一览表格式：

项目实施人员/维护（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（牵头方全称并加盖CA电子签章）：

日期：    年   月   日

（4）服务承诺方案格式：

- 服务承诺方案

第1条  对合同条款、付款方式全部予以响应。

第2条 （由投标人按第二章《项目采购需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。）

备注：以上为服务承诺格式，第1条为供应商必须列明，其余条款供应商可根据实际情况一一列明。

投标人（牵头方全称并加盖CA电子签章）：

日期：    年   月   日

（5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）

投标人（牵头方全称并加盖CA电子签章）：

日期：    年   月   日

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）

投标人（牵头方全称并加盖CA电子签章）：

日期：    年   月   日