广西隆升工程项目管理咨询有限公司

Guangxi Longsheng Engineering Project Management Consulting Co., Ltd

公开招标文件

项目名称：三频道高清硬盘播出系统采购

项目编号：LZZC2021-G1-001006-GXLS

采 购 人：柳州市广播电视台

采购代理机构：广西隆升工程项目管理咨询有限公司

目    录

- 公开招标公告…………………………………………………………2

- 招标项目采购需求……………………………………………………8

- 投标人须知……………………………………………………………60

- 评标方法及评标标准…………………………………………………73

- 合同主要条款格式……………………………………………………77

- 投标文件格式…………………………………………………………83

- 第一章  公开招标公告

- 广西隆升工程项目管理咨询有限公司关于三频道高清硬盘播出系统采购（LZZC2021-G1-001006-GXLS）招标公告

项目概况： 三频道高清硬盘播出系统采购 招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2022年1月18日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况：

1、项目编号: LZZC2021-G1-001006-GXLS

2、采购计划备案文号：LZZC2021-G1-03053-001-001

LZZC2021-G1-03053-001-002

3、项目名称：三频道高清硬盘播出系统采购

预算金额：001分标：￥7550000.00        002分标：￥1450000.00

最高限价：001分标：￥7550000.00        002分标：￥1450000.00

4、采购需求：

001分标：高清电视播出系统建设1项      002分标：存储系统建设1项

5、合同履行期限：2022年3月31日前交货安装调试完毕。

6、本项目（不）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件：

1、获取时间：2021年12月28日至2022年1月5日止（上午09:00时至12:00时；下午12:00时至17:00时）；

2、地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

3、方式：在获取招标文件截止时间前登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线办理报名：“项目采购” →“获取采购文件”。（注意事项：1.潜在投标人应当在获取招标文件截止时间前通过政府采购云平台（www.zcygov.cn）注册登记后再获取招标文件，未通过政府采购云平台注册登记获取招标文件的投标人，采购代理机构将拒绝接收其投标文件。2.已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。3.投标人如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。）

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2022年1月18日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2022年1月18日09:30

开标地点：通过政府采购云平台（www.zcygov.cn）实行在线解密开启投标文件。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜：

1、投标人应当在投标截止时间前完成投标准备事宜（应具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）及电子投标文件的传输提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子文件。补充或者修改电子文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后再重新传输提交。投标文件提交截止时间前未完成传输提交的，视为撤回电子投标文件。投标文件提交截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的投标文件，将被政府采购云平台拒收。

2、投标文件提交截止时间后，政府采购云平台自动提取所有投标文件，各投标人须在提交投标文件截止 后 30 分钟内对上传政府采购云平台的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。

3、投标人参与电子投标特别说明

⑴本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。投标人在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式： 400-881-7190。

⑵投标人应在电子投标前完成 CA 证书办理。 CA 证书申请流程及登录指南详见以下链接：https://edu.zcygov.cn/luban/ca

⑶投标人通过政府采购云平台投标客户端软件制作投标文件，政府采购云平台投标客户端软件请投标人自行前往下载并安装（建议使用 WIN7 及以上操作系统），政府采购云平台投标客户端软件下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download

⑷供应商操作指南（登录政府采购云平台后可查看）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM

⑸政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

4．1投标保证金：001分标人民币捌万元整（￥80000.00）；002分标人民币贰万元整（￥20000.00）（以银行入账时间为准）。

投标人应于截标前将投标保证金以转账或电汇形式交至保证金专户：

开户名称：广西隆升工程项目管理咨询有限公司，

开户银行：中国农业银行股份有限公司柳州分行，

银行账号：20116001040027459。

4．2非现金形式保证金：以金融机构、担保机构出具的保函为准。

5、网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网)、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（柳州市政府采购网)。

6、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：柳州市广播电视台

地址：柳州市桂中大道1号

联系人：覃波               联系方式：0772- 2695085

2、采购代理机构信息：广西隆升工程项目管理咨询有限公司

地 址：柳州市柳北区三中路88号桂新楼北面2层办公楼

联系人：施欢               联系方式：0772-2803808

3、政府采购监督管理部门：柳州市财政局政府采购监督管理科

联系电话：0772-2830320

广西隆升工程项目管理咨询有限公司

- 二〇二一年十二月二十八日

第二章  招标项目采购需求

001分标-招标项目采购需求

# 项目概述

## 项目建设背景

柳州市广播电视台现有播出系统已经使用多年，设备逐渐老化，运行过程中已有不稳定的现象出现，考虑到今后播出系统的安全稳定运行，此次规划全新建设3个高标清同播频道，整体播出系统的建设要从安全性，先进性等多方面进行考虑，从而满足台内的安全播出要求。

## 建设目标

本项目计划新建一个基于数字化、文件化、网络化高标清兼容的电视播出系统。本次系统建设基于是全数字、全硬盘、高清化、网络化的新形势下的播出系统，要遵循全台互联互通规范及相关接口标准。播出系统的软硬件都能稳定可靠地运行，具有完善的硬件热备份、自动的数据热备份和信号热备份，无单一的崩溃点，系统设计应适应未来5－8年的播出发展规划，能够满足台内的电视节目播出需要，并确保系统留有扩充的余地。

整体系统包括视频服务器、上载审看、播出切换、二级存储、互连互通平台等部分，系统要求无任何单一溃点。

## 系统设计原则

系统设计必须满足国家广电总局《广播电视安全播出管理规定》（总局令第62号）及各专业实施细则（2014年修订版）的要求。

（1）标准性原则

系统的设计符合中华人民共和国国标及国家新闻出版广播电影电视总局制定的相关行业标准，若没有国内标准，应符合相关国际标准。随着国内技术标准化进程逐步进行，自有版权技术的不断涌现，系统应保证对相关技术的兼容应用。

（2）安全性原则

系统安全可靠，具有完善的冗余备份及完备的防范体系，系统架构无单一崩溃点，应急手段丰富。系统功能完善、流程合理，具有较强的容错抗灾能力。

（3）实用性原则

一切面向应用，从满足实际应用需求的基础上体现实用、高效的设计原则。通过对业务模式的梳理和分析，尽量减少系统冗余，以保证设计出的业务流程更为合理、高效。

（4）先进性原则

在实用和安全的基础上，系统设计要有一定的前瞻性，必须考虑应用和需求的发展以及技术的进步，从而确保系统具备可持续发展能力。

（5）高质量性原则

在全程文件化网络制播的模式下，为了保证技术质量，根据播出业务模式和特点，合理确定媒体文件编码格式、封装格式，在数据流程的关键环节采用合理的质量审核措施，对信号和文件的内容和质量进行自动和手动的监测和调整。

（6）高管理性原则

系统具备健全的网管功能，可对网络、设备、进行实时全面的监测和控制。建立报警信息升级管理体系，具备完备的日志功能设计。

（7）发展性原则

考虑到系统适应未来发展的需要，系统设计必须具备发展性，将来的扩展

升级工作应不影响现有系统的正常使用。

（8）完整性原则

系统设计具有完整性，投标方应为采购方的播出系统提供完善的一体化解决方案。

## 符合技术标准及协议

电视播出系统的设计总体上要符合国家新闻出版广播电影电视总局《电视台数字化网络化建设白皮书2007》的标准和规定。各项软硬件技术必须遵循现有的国内标准，若无相应的国内标准，则必须遵循相应的国际标准。

应遵循的技术标准：

GB/T7400.11数字电视术语

GY/T134数字电视图像质量主观评价方法

GY/T144广播电视SDH干线网管理接口协议

GY/T145广播电视SDH干线网网元管理信息模型规范

GY/Z174数字电视广播业务信息（SI）规范

GY/Z175数字电视广播条件接收系统（CA）规范

GB/T14857演播室数字电视编码参数规范

GB/T17953 4:2:2数字分量图像信号的接口

GY/T155高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值

GY/T156演播室数字音频参数

GY/T157演播室高清晰度电视数字视频信号接口

GY/T158演播室数字音频信号接口

GY/T159 4:4:4数字分量视频信号接口

GY/T160演播室数字电视辅助数据信号格式

GY/T161数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据的传输规范

GY/T162高清晰度电视串行接口中作为附属数据信号的24比特数字音频格式

B11GY/T163数字电视附属数据空间内时间码和控制码的格式

B12GY/T164演播室串行数字光纤传输系统

B13GB/T14919数字声音信号源编码技术规范

B14GB/T14920四声道数字声音副载波系统技术规范

B15GY/T167数字分量演播室的同步基准信号

B16GY/T165电视中心播控系统数字播出通道技术指标和测量方法

GB/T17975.2信息技术---运动图像及其伴音信号的通用编码

MPEG-2视频标准在数字（高清晰度）电视广播中的实施准则(征求意见稿)

MPEG-2系统标准在数字（高清晰度）电视广播中的实施准则(征求意见稿)

GB/T17700-1999卫星数字电视广播信道编码及调制标准

GY/T170-2001有线数字电视广播系统信道编码及调制规范

GY/T143有线电视系统调幅激光器发送机和接收机入网技术条件和测量方法

GY/T146卫星数字电视上行站通用规范

GY/T147卫星数字电视接收站通用技术要求

GY/T148卫星数字电视接收机技术要求

GY/T149卫星数字电视接收站测量方法---系统测量

GY/T150卫星数字电视接收站测量方法---室内单元测量

GY/T151卫星数字电视接收站测量方法---室外单元测量

GY/T198－2003有线数字电视广播QAM调制器技术要求和测量方法

GY/Z199-2004广播电视节目资料分类法

GY/T202.1-2004广播电视音像资料编目规范第1部分：电视资料

ISO/IEC11801商业建筑物综合布线系统国际标准

EIA/TIA568A商业建筑物综合布线系统美国标准

EIA/TIA569通信布线管线和空间设计施工标准

CECS72:97建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范

CECS89:97建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范

GY/T211-2005《广播影视网络专有IP地址规划》

# 项目总体要求

## 整体设计要求

按照规划本次建设3个高标清同播频道，系统需要具有3个高标清频道的播出素材管理能力，有合理完善的素材自动迁移、管理、删除策略，具备高的安全可靠性和界面友好性。

整体播出设计要求采用全冗余双链路设计，播出链路均采用主备调度矩阵，主备键混，主备响度，主备4*1的模式，投标人在设计方案中需要提供详细的信号链路图。

系统中对单个硬件故障点可实现在线更换修复，不影响整体播出业务。

具备全面的硬件监控能力，汇聚播出系统内所有IT及AV设备的报警信息，方便技术维护人员提前发现问题，规避问题。

播出控制部分应具备智能的信号监控功能，可实现对播出信号格式、质量、状态的实时检测，并提供异态情况下的告警。

本次系统建设实施过程中确保现有播出系统的安全，实现平稳过渡。

新系统具有可视化、高智能的监控手段，实现对业务流程、节目质量等信息的监控能力，保证整体安播水平。

## 总控系统设计要求

总控系统负责台内播出信号的总体调度，要求采用主备设计，主路设备要求采用知名品牌，至少提供72*72路的信号调度功能，备路需要提供至少32*32路信号调度功能，主备均要求配置主备冗余电源，支持高标清信号自适应，支持3G-SDI (SMPTE 424M)/HD-SDI (SMPTE 292M)/SD-SDI (SMPTE 259M)等信号。

总控通路上的周边板卡机箱、多画面必须双电源设计，主备设备安装于不同的机柜。

主备设备的同步源不得来源于同一级视分板卡。所有周边机箱的板卡采用前插式安装。

要求投标人提供详细的、符合实际应用要求的总控视音频系统设计图。

## 分控系统设计要求

播出频道分控系统负责3个频道的播出信号切换、字幕上键、响度控制等功能。

本项目按照3个频道的高标清同播频道设计，统一末级下变换输出为标清信号。播出分控的信号通路必须加装跳线装置，关键设备具备掉电直通能力，要求信号切换画面平滑、音频无噪音。

要求每频道的主备通路设备间无共享设备，周边板卡无单卡多通道配置，要满足每个频道的主备通路信号流程零耦合设计思想，要求各频道主备板卡机箱独立，绝不允许采用各频道间共用板卡机箱。为方便扩展设备，要求每个机箱留有10%的插槽余量。

要求播出分控通路上的周边板卡机箱、响度控制器、遥控面板、多画面必须双电源设计，要求主备设备安装于不同的机柜。

要求主备设备的同步源不得来源于同一级视分板卡。所有周边机箱的板卡采用前插式安装。

要求投标人提供详细的、符合实际应用要求的分控视音频系统设计图。

# 播出系统建设要求

## 硬件功能需求

### 主备视频服务器

系统功能：实现3个频道的高标清硬盘信号输出。高清播出视频服务器要求为主流视频服务器，保证安全运行3年以上。投标人应提供详细的、满足现场业务需求的播出视频服务器通道功能设计方案。播出视频服务器功能参数要求如下：

- 主备视频服务器是高清播出系统的关键设备，要求视频服务器品牌必须采用省会城市及以上电视台广泛应用。

- 单机支持4个高清通道或1个UHD超高清通道；

- 视频服务器使用非Windows操作系统；

- 视频服务器采用内置存储，采用企业级硬盘，支持RAID冗余保护，提供高带宽满足UHD文件读写；

- 视频服务器采用开放式设计，采用千兆或万兆以太网进行文件传输，支持FTP、SMB和AFP协议；

- 视频服务器支持主流国际标准控制协议，具备IP、RS422和GPI控制接口，支持通过Louth-VDCP协议实现视频节目的播放控制；

- 支持VDCP-over-IP控制和API控制；

- 采用硬件编解码技术；

- 支持SD、HD 、UHD（4K）分辨率；

- 支持SMPTE 2022-6标准的高清基带IP播出

- 支持SMPTE 2110、SMPTE 2022-7标准的高清和UHD基带IP播出及无缝保护切换；

- 支持1个通道的UHD over 2110播出或上载，播出时支持1路UHD over 2110外来信号切换且支持2路UHD over 2110同播输出；

- 支持高清信号和标清信号同播，满足高标清同播系统的要求；

- 支持SDI和基带IP同播；

- 支持SDR到HDR上变换、支持HDR到SDR下变换，支持HDR和SDR同播；

- 在同一机箱上同时集成SDI和基带IP，简化向IP工作流迁移；

- 视频服务器支持MPEG-2编解码格式，码率可调，HD支持18-85Mbps LGOP、50-100 Mbps I帧，支持4:2:2和4:2:0数字视频采样；

- 可选支持DV 25、DVCPro25、DVCPro50、DVCPro HD及XDCAM 18/25/35/50 Mbps等格式，DV及MPEG-2素材依次播放无需转码；

- 支持MXF OP1a/OP1b、QuickTime MOV封装格式，传输过程中视频文件无需再封装，可直接拷贝到视频服务器中播出；

- 视频服务器支持SDI嵌入音频输入输出，满足SMPTE 259M，ITU-R601标准；

- 编解码通道全部工作时，FTP读写混合带宽不低于100MB/s；

- 支持精确到帧的播放切换和精确到帧的节目间插播；

- 视频服务器能够实现上载素材与迁移素材的无缝连续播出；

### 第三备视频服务器

第三备服务器要求采用高标清兼容的无压缩IP流视频服务器,可同时接收8路1080i/50信号和发送4路1080i/50信号;含有2个3G-SDI IN和2个3G-SDI OUT;输出端支持复制功能，可将一路输出分配到任意多个输出端口。All In One架构，可转播外来信号，支持净静切换，可叠加多种类型的图文字幕。

- 支持文件播出功能；

- 支持多路外来信号转播，并实现净静切换；

- 支持信号冗余输出；

- 支持叠加多种类型图文字幕：台标、挂角、跑马、动画、时钟；

- 支持上载功能；

- 支持“通道审片”功能，帧进、帧退、倍速播放；

- 支持IP&SDI混和输入输出：传统SDI接口包括：3G SDI；IP接口包括：10Gb SFP+接口;

- 支持多种编解码格式文件：DV25，DV50，DVSD，MPEG2，H264,Quick_Time,HDV等等；

- 支持多种文件封装格式：MXF、TS、MP4、MOV等等。

- 同步：支持外部接入BB信号，实现信号相位对齐；

- 控制接口支持RS422 or RJ45，通过标准VDCP协议控制，采用开放控制层协议，支持第三方控制服务器进行文件解码播放、外来信号切换等功能。

- 支持边播边迁，采用开放式设计，支持FTP、SMB协议；

- 支持高标清数字信号同播；

- 支持高标清素材混播；

- 支持国际通用的AFD标准，满足前高清时代高标清混合制作、混合播出的要求，智能上下变换策略，轻松实现高标清的自由转换

- 开放控制层协议，支持第三方控制服务器进行文件解码播放、外来信号切换、图文控制等功能。

- 播出服务器对文件cue、play、外来信号切换、图文等指令的响应延时控制在0.1秒以内；

- 图文类型支持包括静态文字、图片、动画、跑马、时钟、倒计时等；

- 图片格式支持： PNG，JPG，TGA等常见图文格式

- 针对静态文字和跑马等类型图文，支持调用数据库数据外部文本实现文本项动态替换；

### 网络交换机

系统功能：主要用于连接系统中的IT设备，进行文件化送播的网络基础设备。

根据系统实际使用需求，整个基础网络采用二层结构、星形连接、主备双链路接入及上行方式，配置互为主备的交换机，并配置完善的网络安全设备。要求采用双接入交换机堆叠后接入的模式。网络部署要求：

- 二级存储采用千兆接入到网络交换机。

- 防火墙等边界设备采用千兆光口接入到网络交换机。

- 播出域内的应用服务器、工作站千兆以太网口接入到网络交换机。

### 主高清视频调度矩阵

- 矩阵机箱最大规模不小于72x72；

- 配置主备冗余电源，单电源矩阵可正常工作；

- 矩阵具有交叉点断电状态数据保存功能；

- 输入/输出板卡高标清信号自适应，支持3G-SDI (SMPTE 424M)/HD-SDI (SMPTE 292M)/SD-SDI (SMPTE 259M)/DVB-ASI；

- 支持输入电缆均衡，输出支持Re-Clock功能；

- 矩阵支持主备以太控制和串口控制，支持SNMP协议；支持外部BB同步；

- 支持配置光输入输出模块，便于信号远程传输

- 支持配置HDMI输出模块，便于信号监看；

- 支持日志记录功能；

- 提供Web管理界面，可直观的监看到机箱电源、风扇等元器件状态，便于维护

- 矩阵面板，支持目的或者源可以随意指派，支持翻页并带8个可编程功能按键；

### 备高清视频调度矩阵

- 32路3G/HD/SD-SDI/ASI输入、32路3G/HD/SD-SDI/ASI输出

- 1路BB同步输入、2路RS485控制接口、1路RS422控制接口、10/100M自适应网口

- 2U机架式机箱、双冗余电源、线缆均衡、时钟恢复时钟再生

- 交叉点状态掉电记忆、净切换、3色按键

- 智能信号源状态显示、误操作保护机制、支持SNMP协议

### 高清切换调度矩阵

- 具备主备冗余电源；

- 支持3G、高清、标清多格式外来信号输出；

- 支持16路外来信号输入；

- 具备4路主信号输出；

- 具备12路的AUX高清辅助输出；

- 具备2个的主备受控网口；

### 倒换器

- 模块化产品，支持热插拔；

- 4路外来信号输入，每路输入均可自动、手动静净切换；

- 支持自动切换、GPI受控切换、Web网页切换；

- 具备外来信号Bypass掉电直通功能

- 具备独立的预览输出通道，可独立受控便于播出预监

- 板卡自身具备可受控的独立GPI接口

- 支持Q-SEE功能，便于Web快速预监

- 具备帧同步功能

### 键控器

- 高/标清键混，带内置台标发生器，两路外键输入，可配遥控面板，PGM/PST，RS232控制，USB接口下载台标，LTC校时功能。

## 软件以及各模块功能性需求

### 节目单编辑模块

播控软件中的节目单编排主要用于紧急时刻需要临时修改串联单，在播出系统中对播出串联单进行修改和编排。

节目单编辑软件具体要求：

- 支持外部广告单导入。

- 提供三种节目单编排方式，分别为先上载后编单、先编单后上载和边播出边上载。

- 支持按照定义接口接收总编室节目单。

- 支持直接查询总编室节目代码库中的素材进行编单。

- 支持广告单合并功能，并具有名称合并，顺序合并和时间合并等多种方式，且可以定义三级合并权限。

- 支持通道、文件多种审片方式，审片过程可以编辑标记点用于广告插播。支持自动分配插播点。

- 支持跟随到当前节目当前播出时间点的快速插入播出。

- 支持在线编辑和替换，支持查找替换。

- 支持导入导出节目单。

- 支持编单模板的使用，支持拖拽替换播出服务器节目。

- 支持节目单模板，可以使用模板快速编单。

- 可完成手动或者自动绑定素材文件的功能。

- 编排软件精度必须精确到帧。

- 需提供必要的编辑功能，比如条目增加、删除、插入、移动、替换等，支持查找替换增加全部替换的功能，包括广告组内的素材。

- 播出串联单时间逻辑检查功能，可对播出串联单进行时间的逻辑检查，检查是否存在间隙和碰撞，如发生问题，提供醒目的标识，当播出单存在间隙的时候，要求显示间隙长度。

- 编单硬盘素材必须通过人工复检才能够提交到播出。

- 素材库快速查询，支持按照素材名称的首位字母拼音查询，避免在庞大的数据库中长时间搜索。此外可以根据定义的规则手工查询。

- 时间范围灵活设置，可以根据各个频道的不同情况进行针对性的设置，提高节目编排的速度。

- 在编排好并提交播出串联单时系统自动生成上载任务单。

- 提供完善的权限管理。

- 支持基于节目单的头尾检测。

- 素材刷新支持节目名称的对比校验。

- 支持节目单审核前强制刷新素材的功能。

- 支持编单中拖动节目改变位置时要给出提示信息。

- 支持批上键功能，可以针对每个频道进行缺省键的设置。此外，针对播出节目单内的连续多条节目，可以统一进行键的设置。

- 支持插播回放、跳过功能，为保证播出节目观赏的连续性，插播结束后返回原插入点之前的时码位置，提前一段时间播放原素材，回放时间长度可以自定义。

- 支持字幕编辑功能，对于播出控制字幕机（采用RS422串口或网络控制方式）同步播出的应用。

- 支持在位编辑素材名称的方式快速进行单条素材替换，支持通过查找替换方式快速进行批量素材查找替换。

- 支持自动调整插播点功能。用于素材本身具有标记点，并作为相对插播对象的情况，以标记点的时码位置作为相对插播的播出时间。

- 支持灵活的审核机制，审核级别可以灵活设置为一级审核或二级审核（审核与审批）。

- 支持界面布局调整编功能，编单软件界面的各个组成模块可以根据用户使用习惯进行调整，而且各模块的位置和大小具有记忆功能，重新启动软件之后界面布局保持不变。

- 提供完善的日志、统计、报表功能。

### 播出控制模块

播出控制软件是整个播出系统正常启动和正常运行的核心，因此播出控制软件必须具备高安全、高稳定、高可靠性和易操作性。具有节目播出的自动执行或人工干预功能，具有受控设备及待播文件状态检错报警功能。接收节目单编辑系统传输过来的播出节目单及广告播出单，将广告播出单整合到频道播出节目单中，依节目单对各相关播出设备进行控制，协调各设备完成自动播出。

播出控制软件具体要求：

- 具有消息通知，追加和替换正播单的功能。

- 支持用拖拽方式快色替换插播的广告段。

- 支持临播出前修改PST插播节目的插播时间。

- 支持在线编辑和替换，查找替换等功能。

- 支持节目单修改标记功能。

- 支持素材信息刷新。

- 支持通过Take面板进行灵活快捷的插播操作。

- 支持多样的Take方式：Take，定时Take，紧急Take，Take素材组，特定条件下的选择性Take。提供软件界面截图。

- 支持保持，应急等多种应急操作手段。

- 支持一键式外部触发功能面板。

- 系统软件支持多频道控制，且支持多频道同步控制。

- 支持各类错误报警声音自定义。支持主视频服务器故障、备视频服务器故障、主备视频服务器同时故障、主切换台错误、备矩阵故障、录像机未就绪、心跳断开的报警。支持信号源之间切换前10秒的声讯提示。提供软件界面截图。

- 支持自动素材检查和提示。

- 支持手动素材检查。

- 支持重启播出服务器后实时同步到当前播出节目的当前时间点继续播出。

- 支持多级自动切换（主备播出服务器、应急线路）。

- 支持分离主备、完全主备、混合主备、一键式主备等多种工作模式。

- 支持断开数据库的播出，支持本地节目单加载播出。

- 支持多种字幕播出方式。

- 支持单机多频道播出控制，支持多频道并行联动播出控制。

- 针对需要主备播控工作站共同控制的设备，要求必须采用422倒换器完成主备共同控制，需提供详细方案及图纸。

- 支持素材循环检测功能：可以设置提前检测时间和检测间隔。

- 支持拖动广告素材（广告素材和广告素材组）进入正播单时，具有密码保护，此功能用来限制播出人员对广告素材的操作。

- 支持各频道可以手动设定加单时间，比如在设定的加单时间为凌晨4点的时候，当天节目单就自动加载到播出软件。

- 支持多种矩阵控制方式，分别为“自动控制”、“手动控制”和“同时控制”。

- 支持PST重置功能，到达PST节目切换点之前，由播出软件自动将PST回复到手动切换之前的最初状态，保证播出切换不会出现错误。

- 支持自定义播出单列表，可以按照使用者的习惯对播出单显示列表进行设置。

- 支持在线编辑功能，对于播出单内的待播节目，针对素材入点、出点以及素材长度三个参数，支持在线编辑和修改，提高操作的灵活性。

- 支持视频同步播放功能。

- 支持停用视频服务器通道功能。

- 播出软件支持将PGM倒计时单独显示。在切换前10秒有声音提示。

- 支持本地登录方式。提供软件界面截图。

### 自动技审模块

- 基于二级缓存的MD5自动技术检验。

- 支持技审参数的设定。

- 自动技审结果数据库保存，可继承应用。

- 自动技审支持Dolby E信号的检测及响度控制。

- 自动技审负责对所有进入播出系统的节目文件进行自动技术审查，确保节目的技术质量。审核内容包括视频中的黑场、彩条、蓝底、绿底、静帧、Y\U\V 超标等项目和音频中关于静音、破音、VU、电平、不可听、相位、响度检测等项目，以保证该素材文件的视音频技术质量。

### 转码模块

- 支持技审功能 ：技审项包括黑场检测、彩条检测、彩帧检测、静帧检测、花屏检测、静音检测、响度检测等，任务完成后，可查看到与所设置参数技审的预期效果一致。

- 支持响度控制功能

- 支持日志一键收集功能 ：选择某一条任务，点击“日志收集”按钮，系统可自动对该任务所有相关日志进行收集整理，下载日志压缩包后，可查阅相应日志详情。

### 同步迁移模块

- 支持存储、视频服务器间的端到端传输

- 采用分布式架构，支持多客户端并发处理

- 具备节目文件大小、完整性、一致性的检查机制

- 支持主备模式

- 具备自动根据播出节目单上节目的实际播出时间进行迁移排序功能，可手动修改迁移优先级

- 支持迁移任务执行状态的集中监控

- 支持多种查询条件对迁移任务进行管理

### 播出统计、查询模块

- 对数据库中的系统运行数据按一定条件进行处理，形成统计图表或显示查询结果，便于掌握播出系统运行情况；

- 支持日志统一管理和归档；

- 支持硬盘和数据库垃圾素材清理；

# 网络传输要求

### 信号源要求

- 卫星锅（利旧）调整到中星6A，126度方位，通过二台AVS+卫星接收机接收输出广西台高清和CCTV1高清。每台设备支持输出二路SDI信号，一路信号送播出总控做外来信号转播，一路信号上墙监测。

- 从网络公司引入二路IP，通过二台IP接收解码器，接收输出广西台高清和CCTV1高清。每台设备输出二路SDI信号，一路信号送播出总控作为外来信号转播，一路信号作为上墙监测。

### 信号输出要求

末级输出经过播出后输出3路高清3路标清以及3路广播信号输出，要求编码器支持6路HD/SD-SDI信号输入以及4路数字音频或者是模拟音频信号输出，要求设备同时具有二种接口，可以自行选择输入信号源

编码方式，视频编码支持H.264/MPEG-2，音频编码方式支持MPEG1-L2和AAC，以及支持（高清）二个字的叠加，最后输出二路IP和二路ASI信号，设备选择主，备，辅三台编码综合处理平台设备，然后把主备编码器的输出经过应急切换器输出一路信号送给网络公司，最后把辅路编码器的信号输出给网络公司的备路。

末级输出信号需要传送到山上地面数字电视发射，要求视频编码格式AVS+，主备编码并具备解复用和复用的功能 ，要求将原编码器信号的音频解复用出来和本地四路标清的AVS+信号复用在一起，通过光纤和微波链路同时传输到发射台，发射台需要配置解复用设备，支持解码输出3路立体声和3路数字音频AES/EBU信号，最后由发射机发射。

# 媒资升级功能要求

此次项目需要对现有媒资系统进行功能升级，升级内容包括服务端和客户端，服务端包括转码、传输以及媒资应用服务等，主要技术功能包括转码、上传、编目、检索、下载、资源管理、PC客户端以及分发、剪辑、归档存储等功能模块及服务。

## 系统整体要求

- 媒资系统的升级需要完整继承台内现有媒资系统中的元数据信息和素材信息，投标方应提供具体的数据继承方案并保证迁移过程对现有系统无影响以及迁移数据的完整性。

- 新建设的媒资系统需要支持对现有蓝光盘库的读写，即可以对现有蓝光盘库通过媒资检索后直接进行迁移而无需对现有蓝光库进行翻库处理。

- 系统软件应采用数据库系统、中间件层、应用系统层的三层结构，客户端软件均不直接访问核心数据库，提高系统安全性，并提供通用的调用接口。

- 系统软件的核心业务功能要求全部采用B/S结构实现，并支持Chrome、Safari、Firefox、IE等主流浏览器均可实现数字资源导入、编目、管理、检索、导出等操作；

- 系统必须支持在线、近线和离线三级存储架构；

- 系统所提供的系统管理软件、归档迁移软件、视频转码与处理软件必须具备自主知识产权；

- 分级存储管理软件可以实现数据直接迁移和回迁；

- 系统需要同时支持磁带库、蓝光库和对象存储，需提供软件截图证明；

- 升级后的媒资系统需要支持与新建播出系统的自动化备播功能，支持节目代码管理，备播管理等相关功能。

## 上传功能要求

- 支持浏览器直接上传视频、图片、文档各类文档；

- 上传时，系统应当具备自动识别文件类型并进行内容分类；

- 上传时可直接修改资源名称、添加人物、时间、内容、地点和描述等信息；

## 编目功能要求

- 支持用户自定义编目模板，在著录时可依据需要调用编目模板，快速复用已编目的著录数据，高效率编目同类型的媒体资源；

- 编目必须遵循国家音像资料的编目原则，能根据需要灵活增加、修改、删除字段；

- 编目字段、结构、对象、界面需可根据使用方的要求由用户自行定制修改；

- 支持按节目、片断、场景、镜头等多层次的编目；

- 关键帧编目：可手动抽取关键帧，并添加名称、描述信息，设置在播放时码上进行展示；

- 编目软件要求能完成关键帧的整理，同时支持手工抽取关键帧；

- 提供将关键帧设置为资源肖像的功能，便于资源展示和查找方便；

- 支持自定义肖像的功能，支持上传图片设置为肖像的功能；

- 必须支持图片EXIF图片元数据自动继承，以保障大量照片导入时，最大化的减少人工编目的工作量；

## 检索功能要求

- 提供视音频浏览服务，支持全文、分类、关键字、组合查询等多种检索方式；

- 要求在浏览器中实时快速浏览资源目录和文件，支持缩略图、资源摘要等查看模式；

- 系统需直观展现媒体资源来源、创建时间、画质、分类等信息，并可直接点击这些信息直接搜索并统计资源信息；

- 系统支持首次检索结果中进行二次检索功能；

- 对于文档内容，提供基于各类文档内容的检索

- 要求面向视音频、图片、文档提供不同的资源详情浏览页面，方便的查看浏览资源内容；

## 下载功能要求

- 系统需提供按流程下载，下载时可选择指定路径、本机、或按流程下载到其他系统；

- 下载时，需支持选择XML或标准ADI XML两种元数据结构，方便其他系统直接引用；

- 资源下载时，支持选择水印模板，支持对所下载的媒体文件添加水印，水印模板支持配置添加；

- 支持视音频分段回调，可以在整段素材中选择需要的部分进行下载回调；

## 管理功能要求

- 系统需提供统一的B/S管理控制中心，保证管理员在联网的任意工作站随时进行系统监控和管理，减轻管理复杂度。该软件要求提供对用户、角色和权限进行统一配置、管理；进行存储区域设置，配置管理存储路径、存储策略、存储任务；根据实际要求对编目字段和编目界面进行定制操作，以满足不同需求；修改系统受控词、增加用户自定义分类、建立分类树；察看、修改系统各类环境变量；

- 要求支持精密授权，资源管理员可授权哪个用户/角色，可对哪些资源进行何种操作（查看、写入、下载、完全控制）；

- 可对媒体资源设置按照个人资源、公共资源、文件夹按天数、或时间设置在线生命周期，到期后可自动清除影响资源的高码率文件，对媒体实现在线资源的生命周期管理；

- 系统支持对业务流程进行配置，根据实际业务人员及规范要求选择是否需要编目、审核等业务环节；

- 系统支持4K视频资源的文件动态范围、伽马曲线、色域值、分辨率等特征参数的显示；

- 系统支持资源使用记录展示，管理员可通过时间轴方式掌握具体资源的编目、下载和相关记录；

- 能够根据权限删除资源的操作，要求支持资源的批量移动、删除、回收；

# 文稿升级功能要求

本次系统建设需要对台内现有新闻文稿系统进行升级，具体功能要求如下：

- 升级后的电视文稿系统需要兼容现有非编系统，支持在非编系统中直接调用审核后的稿件内容；

- 升级后的电视稿件支持稿件文字编辑以及引用非编资源库中的视音频资源生成剪辑列表，稿件正文内容及附件可通过现有新闻制作流程贯穿整个制作网应用最终完成送播。

- 支持采用资源树方式管理新闻资源，支持自定义新闻流程

- 支持多栏目多流程的使用方式

- 支持文稿和现有非编进行视音频同屏编辑

- 支持多人同时编辑串联单

- 支持串联单和演播室设备联动

- 支持新闻稿与多媒体稿件之间快速转换

- 支持稿件生产周期中的流程记录

- 支持多种审核模式，多级审核、指定审核

# 互联要求

本次建设的播出系统需要支持与制作系统的系统互联，具体要求如下：

- 支持对制作系统的成品素材发起提交播出系统流程，可以选择对应的播出频道；

- 发起送播流程后，支持从制作系统存储自动将文件送播到播出二级缓存；

- 送播迁移过程支持MD5校验；

- 播出系统可以根据制作提交的流程完成整体备播任务，并通过节目单列表展现方式和图形化展现界面直观展示节目文件的当前存储位置以及迁移进度。

- 支持应急情况下的文件直送功能。

# 三级等保要求

根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）的有关规定，此次项目需要满足三级等保相关的要求，系统建设完成后，应当达到如下安全保护目标：

完善播出系统网络安全防护技术措施，提升播出系统技术防护能力，满足第三级系统网络安全等级保护相关技术要求；

建立、健全播出电视系统网络安全管理制度、机构和人员要求，提升播出系统网络安全管理能力，满足第三级系统网络安全等级保护相关管理要求；

建立、健全电视播出系统网络安全运营体系，提升播出系统全生命周期网络安全保护能力，满足网络安全等级保护整体框架和关键技术落实等相关要求；

建立、健全安全保护架构，使电视播出系统具备安全可视、持续检测和协同防御等安全能力，提升网络安全解决方案整体价值；

## 安全计算环境要求

- 在播出系统中的重要数据区域需要部署数据库审计设备，实现对数据库访问的详细记录、监测访问行为的合规性，针对违规操作、异常访问等及时发出告警，将安全风险控制在最小的范围之内；

- 需要对服务区终端安全准入，对内网的入网终端进行统一管理，加强对网络接入、访问情况进行统一授权和管理，更加有效地防范各类违规、泄密事件的发生，提高网络的整体维护效率和管理力度；

- 终端安全管理需求：需要在播出系统中部署终端安全管理系统，建立集非法接入监控、非法外联监控、用户行为审计、补丁管理、系统监管、安全防护等功能于一体的终端安全防护体系。

- 数据安全及备份恢复需求

- 应采用密码技术或其他有效措施，保证系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在传输过程中的完整性、保密性。

- 应采用专门的存储安全措施，保证系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在存储过程中的完整性、保密性。

- 应采用冗余技术设计网络拓扑结构，避免关键节点存在单点故障；应提供主要网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余，保证系统的高可用性。

## 安全区域边界需求

- 为了满足三级系统需进行网络边界安全数据交换的技术要求，在播出系统网络边界应设置安全策略，在播出系统与其他系统之间进行数据交换时，应对文件类型及格式进行限定。

- 在网络边界和安全区域边界需要实现隔离和访问控制。

- 对于重要的安全域提供准确监测网络异常流量，自动对各类攻击性的流量，尤其是应用层的威胁进行实时阻断，而不是简单地在监测到恶意流量的同时或之后才发出告警。

- 通过对内部网络流量进行抓包分析，捕获APT攻击行为，实现APT预警。在检测过程中会分离流量中的各种协议的文件，对文件进行检测。发现文件中的恶意代码，并及时进行预警。

- 需要在整个网络中建立严密的防病毒网关，对所有服务器和终端系统进行病毒监测，防止病毒在网络内部的传播。

# 售后服务要求

## 质保期

▲投标方应自项目终验通过后对系统整体提供3年及以上的免费质量保证期，免费质量保证期自终验报告签字之日起计算。投标厂商需提供售后服务承诺函。

## 免费质保服务要求

1、维修及备件服务

1)	投标人保证在接到用户故障报修或咨询后1小时内给予响应，投标方维修工程师在12小时内到达用户现场。

2)	质量保证期内，若故障设备确认在现场不能修复时，提供5X8小时的备件先行服务。投标方接到用户通知后，备件响应时间不超过24小时，以保证系统正常运行。但故障设备运回维修时不得将存有用户保密和敏感信息的存储媒体带离用户办公场所。

3)	系统所涉及的所有产品，应确保设备使用期的3年内均能提供备品备件。

4)	质量保证期内，投标人负责对其提供的产品进行现场维修与维护及更换零部件，不收取额外费用。

2、技术支持服务

1)	中标人须在系统及设备质保期内，提供7×24小时原厂电话技术支持服务。

2)	在质量保证期内，遇重要安全播出保障期，中标方应根据台方要求，免费增派技术人员参与技术保障工作。

3、软、硬件升级服务

对于今后系统可能的升级，承诺升级价格优惠幅度不低于本次招标优惠幅度。对于今后系统可能的改造和扩容，承诺价格优惠幅度不低于本次招标优惠幅度，积极配合采购方完成。

4、出保后服务要求

质量保证期结束后，投标方为系统涉及的所有软、硬件设备提供终身的有偿维修。

## 人员培训要求

1)	投标人必须提供技术培训服务，培训合格率达到100%。

2)	投标人根据招标单位不同应用层次的人员，提供量身定制的培训教材、教材的内容包括设备的原理、技术性能、操作维护、安装调测等。

3)	所有培训书面资料用中文书写，授课形式为中文

4)	投标方必须提供高水平的培训计划和内容，包括培训时间、培训地点、培训方式、培训内容、培训资料等。

5)	要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员全面熟练撑握与自已工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。

6)	在培训结束后，要求对参训人员进行考核，应根据不同的操作人员岗位，提供不同内容的考核试题卷。

# 招标设备要求

| 说明1 | 1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。 2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号 替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。 3、评标时，如果评标委员会发现本《招标项目采购需求》的技术参数及性能（配置）要求（含附件）和售后服务及其它要求中含有某一品牌特有的参数或其它限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求或不作为投标无效要求处理。 4、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。 5、本项目根据财库【2007】119号文件、财办库【2008】248号文件有关规定，不允许投标人选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）投标。 6、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 7、本项目核心产品为：“视频服务器、调度矩阵”，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款第6点规定处理。 8、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕18号或财库〔2019〕19号文件规定，本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品获得的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标无效。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明2 | 1、以下设备清单中所涉及设备类型和数量，是根据上述技术需求得到的粗略估算值，供集成商参考。集成商可根据上述需求制定相应的技术实现方案，并依据该技术实现方案、综合考虑设备成本后确定设备数量。全面实现本项目需求所需要的其它设备，即使未列入本需求设备清单，也应包含在投标设备范围之内。 2、以下是本项目关键设备的软硬件配置和性能指标要求，未包含在以下指标要求范围内的设备，由投标方根据项目需求和实现方案进行选型和配置。 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 配置说明 | 数量 |
| 一、播出应用系统 |  |  |  |  |
| 1.1 视频服务器 |  |  |  |  |
| 1 | 视频服务器 主备 |  | 采用视频服务器，单台具备2个带SDI接口的编解码卡，支持4个高清通道的播出或上载，2个千兆接口，含4块4TB硬盘，组成3+1软RAID，可用容量12TB；允许以单机模式工作并访问内部储存文件系统； 配置4个（编解码通道模式）通道授权，支持高清/标清MPEG-2格式播出或上载，支持上变换/下变换/交叉变换； ▲视频服务器使用非Windows操作系统； ▲视频服务器采用开放式设计，采用千兆或万兆以太网进行文件传输，支持FTP、SMB和AFP协议； ▲视频服务器支持主流国际标准控制协议，具备IP、RS422和GPI控制接口，支持通过Louth-VDCP协议实现视频节目的播放控制； ▲支持VDCP-over-IP控制和API控制； ▲采用硬件编解码技术； ▲支持SDI和基带IP同播； 支持SDR到HDR上变换、支持HDR到SDR下变换，支持HDR和SDR同播； | 2 |
|  |  |  | 4TB冷备硬盘 | 3 |
| 2 | 第三备视频服务器 |  | 高标清兼容的无压缩IP流视频服务器，最多可同时播出4路1080i/50信号;含有2个3G-SDI IN和2个3G-SDI OUT;输出端支持复制功能，可将一路输出分配到任意多个输出端口。All In One架构，可转播外来信号，支持净静切换，可叠加多种类型的图文字幕。 硬件配置不低于如下要求： 品牌服务器，Xeon Silver-4214 *2/32G内存(8G*4)/集成4个以太网卡/集成RAID控制器(2GB 缓存)/600GB*2 SAS 2.5寸系统盘/4TB*4SATA 3.5寸数据盘/2个750W热插拔冗余电源/高清IP播出板卡 | 1 |
| 3 | 高清固态垫片机 |  | 两个硬盘槽位，循环垫片播放器，配2块512SSD硬盘 | 1 |
| 1.2 网络 |  |  |  |  |
| 1 | 播出交换机 |  | 支持48个10/100/1000BASE-T端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持1个Slot,无电源 | 2 |
|  |  |  | 8端口万兆接口板 | 2 |
|  |  |  | 交换机 风扇模块 | 4 |
|  |  |  | 电源模块 | 4 |
|  |  |  | SFP+万兆短波模块（850nm,300m,LC） | 12 |
| 2 | 制作万兆交换机 |  | 24端口万兆交换机，含24个万兆模块 | 1 |
| 3 | 制作区播出审片交换机 |  | 24端口千兆交换机，冗余电源，含4个短波万兆模块 | 1 |
| 4 | 上载/审片/编单交换机 |  | 24端口千兆交换机，冗余电源，含4个短波万兆模块 | 1 |
| 1.3 应用服务器集群 |  |  |  |  |
| 1 | 数据库服务器 |  | 2U机架式服务器 硬件配置不低于如下要求： 2个10核至强 Silver 4210 2.2GHZ CPU/64GB（4*16G） DDR4 内存/DVD光驱/4口集成千兆网卡/ RAID卡(支持RAID0/1/5)/6块 600GB 2.5寸 10K SAS 热插拔 硬盘/4 PCIe x8/2个热插拔冗余交流电源 | 2 |
|  |  |  | 备播管理软件，根据策略自动加载节目单，实现备播任务的统一分发和管理；与其他系统互联时，由备播管理软件生成迁移、转码任务；提供存储区、备播策略、互联接口、关门时间的配置和管理。 | 2 |
|  |  |  | 辅助支撑软件，提供播控系统运行的相关服务，包括系统配置工具、消息服务、网络校时服务、接口服务、日志管理、用户配置，及权限管理等辅助模块。 | 2 |
|  |  |  | 数据库双机热备软件 | 1 |
| 2 | 同步迁移服务器 |  | 2U机架式服务器 硬件配置不低于如下要求： 2U机架式服务器/2个10核至强 Silver 4210 2.2GHZ CPU/32GB（2*16G） DDR4 内存/DVD光驱/4口集成千兆网卡/RAID卡(支持RAID0/1/5)/2块 600GB 2.5寸 10K SAS 热插拔 硬盘/4 PCIe x8/2个热插拔冗余交流电源 | 2 |
|  |  |  | 系统同步迁移管理软件，实现对素材管理任务的统一分发和管理。 ▲支持抽帧功能 ：抽帧参数包括关键帧的分辨率、图片格式、抽帧时间间隔（如每 3 秒抽 1 帧），任务完成后，在抽帧输出路径可查看到按所设置参数抽取的关键帧图片。 ▲支持图片多格式发布功能 ：RAW、JPG、PNG、BMP、GIF格式一次转换可同时转成“1920×1080”、“1280×720”、“640×360”分辨率的JPG格式文件。 ▲支持响度控制功能 ：一个立体声文件作作为测试源素材，设置节目的平均响度目标值应为-24LKFS，节目音频最大真峰值电平为-2dB TP，执行响度控制任务，执行完成后查看平均响度目标值为-24LKFS和最大峰值电平为-2dB TP。 ▲支持日志一键收集功能 ：选择某一条任务，点击“日志收集”按钮，系统可自动对该任务所有相关日志进行收集整理，下载日志压缩包后，可查阅相应日志详情。 | 2 |
| 3 | 自动技审服务器 |  | 2U机架式服务器 硬件配置不低于如下要求： 2U机架式服务器/2个10核至强 Silver 4210 2.2GHZ CPU/32GB（2*16G） DDR4 内存/DVD光驱/4口集成千兆网卡/RAID卡(支持RAID0/1/5)/2块 600GB 2.5寸 10K SAS 热插拔 硬盘/4 PCIe x8/2个热插拔冗余交流电源 | 2 |
|  |  |  | 自动技审管理软件，实现对自动技审管理任务的统一分发和管理。 提供一种保证视音频正常播出的三级故障检测系统和方法。 | 2 |
| 1.4 工作站部分 |  |  |  |  |
| 1 | 自动播出控制主机 |  | 品牌工作站平台，提供8个RS422控制端口；通过自动播出控制软件，依据播出节目单控制视频服务器、切换矩阵、应急录像机、键控器等设备进行帧精度播出，提供完善的报警机制和详细的日志记录。 硬件配置不低于如下要求： 品牌工作站/CPU:Intel Core i5-10500 3.1GHz 6C/内存:16GB/系统盘:512SSD /网卡:集成1个千兆以太网接口/光驱:DVD-ROM/COM口/USB键鼠/八端口控制卡/24寸液晶显示器。 | 3 |
| 2 | 自动播出控制备机 |  | 品牌工作站平台，提供8个RS422控制端口；通过自动播出控制软件，依据播出节目单控制视频服务器、切换矩阵、应急录像机、键控器等设备进行帧精度播出，提供完善的报警机制和详细的日志记录 配置不低于如下要求： 品牌工作站/CPU:Intel Core i5-10500 3.1GHz 6C/内存:16GB/系统盘:512GB SSD SATA/网卡:集成1个千兆以太网接口/光驱:DVD-ROM/COM口/USB键鼠/八端口控制卡/GPI触发卡/24寸液晶显示器 | 3 |
| 3 | 控制信号倒换器 |  | 8组422 2X1倒换器，双电源。可手动和计算机控制，联动切换。 | 3 |
| 4 | 第三备播出服务器控制工作站 |  | 品牌工作站平台，提供8个RS422控制端口；通过自动播出控制软件，依据播出节目单控制视频服务器、切换矩阵、应急录像机、键控器等设备进行帧精度播出，提供完善的报警机制和详细的日志记录。 硬件配置不低于如下要求： 品牌工作站/CPU:Intel Core i5-10500 3.1GHz 6C/内存:16GB/系统盘:512SSD /网卡:集成1个千兆以太网接口/光驱:DVD-ROM/COM口/USB键鼠/八端口控制卡/24寸液晶显示器 | 1 |
| 5 | 多功能上载审片工作站-有卡 |  | 支持双通道信号采集和文件导入。提供4个RS422控制端口；通过上载审片软件，实现了对录像机/线路信号的节目采集，边上载边技审，实时响度调整、AFD嵌入等功能；同时还配有文件导入功能，能够实现对物理素材和蓝光盘节目的导入，导入过程中能够实现转码功能；对上载完成的素材还可进行各种审片功能等。 硬件配置不低于如下要求： 品牌工作站 CPU:2个10核至强 Silver 4210 2.2GHZ CPU*2 内存：16GB DDR4内存 硬盘：512GB SSD 硬盘、4*4TB SATA 硬盘 视音频板卡：双通道高清板卡 显卡：4GB独立显卡 控制卡：232/422 4口控制卡数量1块 其它：DVD-ROM、电源、键盘鼠标预装正版的windows操作系统/24寸液晶显示器 | 3 |
|  |  |  | 节目单编辑软件，实现节目单编排、外部节目单导入、广告单合并、节目单逻辑校验，及节目单审核。 | 3 |
|  |  |  | 人工复检软件，用于对自动技审的结果进行人工确认，给出人工审核意见。 | 3 |
| 6 | 无卡上载工作站 |  | 通过载审片软件，实现对录像机、视频服务器、上载矩阵的控制，完成信号采集、节目审片，及节目下载。 硬件配置不低于如下要求： 品牌工作站 CPU:Intel I7 11700K 3.6GHz 内存：16GB 硬盘：256GB SSD 显卡：2GB图形显卡 控制卡：232/422 4口控制卡 其它：DVD-ROM、电源、键盘鼠标、预装正版的windows操作系统、24寸液晶显示器。 | 4 |
|  |  |  | 节目单编辑软件，实现节目单编排、外部节目单导入、广告单合并、节目单逻辑校验，及节目单审核。 | 4 |
|  |  |  | 人工复检软件，用于对自动技审的结果进行人工确认，给出人工审核意见。 | 4 |
| 7 | 上载监视器 |  | 21.5寸液晶监视器： 屏幕尺寸：21.5”，屏幕宽高比：16：9， 分辨率：1920×1080， 色彩：16.7M ，视角：178°H×178°V，背光：WLED； 2路3G/HD/SD-SDI视频输入，环通输出，1路复合信号输入，带自动终接的环通输出，1路YPbPr信号输入，带自动终接的环通输出，可配置为复合或YC输入，1路HDMI输入，兼容DVI-D，HDMI Type-A连接器，2路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔，6个GPI输入，RS485输入带环通输出，10/100M自适应网口； | 3 |
| 8 | USB安全隔离器 |  | 设备配置不低于如下要求： Intel Celeron J3160 1.6GHz 4核/4G DDR3L/120G SSD正面：USB3.0*2/背面：HDMI*1 + RJ45千兆网口*1 + USB3.0*2 + DC IN*1/侧面：VGA*1 + MIC*1 + HP*1） 即插即用，不需要进行IP网段修改，联机即可使用。 高速稳定的网络映射、ftp传输方式，支持断点续传功能。 多安全策略：可定义用户直接访问USB存储设备对文件进行如读、写、删除、重命名等多方面的安全操作，同时可设置USB存储数据读写有单独的密码，防止内部文件非法操作拷贝；多用户通过网络共享方式访问，可以多人同时使用同一个病毒隔离器，病毒隔离器上多个USB口可以同时进行访问读写。 安全隔离过滤：病毒隔离器采用高性能X86硬件架构，实时监控主机USB接口的接入情况，对于非法移动存储设备的接入进行屏蔽，杜绝移动存储病毒的传播，安全有效地把内、外部网络隔离，通过独有的数据传输协议，保证素材传输的安全性。 白名单过滤：实现对病毒隔离器所有USB接口操作全面的扫描和过滤，内置基于文件内容深度检测算法能准确快速识别病毒伪装文件，保证对USB移动存储介质访问的安全性，高效安全阻断病毒通过USB移动存储介质进行传输的可能性，从而保证内网的安全性。白名单过滤对所有PC通过USB接口移动存储设备进行的读取和写入操作进行分析和过滤，内置常见的mpeg、mpg、rm、m4v、asf、mov、avi、swf、wav、MP3、MP4、mid、ac3、bmp、jif、jpg、png等80多种格式文件并支持文件过滤格式自定义。 ▲具备手机端自助报修功能，在手机端可扫描设备上的二维码进行远程协助报修。 ▲须提供病毒隔离盒断点续传功能。 ▲须提供病毒隔离盒集成杀毒功能。 ▲病毒隔离盒厂家具有内核加固防护技术研发能力，可保障后续产品的连续性。 | 7 |
| 9 | 上载审片工作站 |  | 通过上载审片软件，实现对录像机、视频服务器、上载矩阵的控制，完成信号采集、节目审片，及节目下载。 硬件配置不低于如下要求： 品牌工作站 CPU:Intel Core i5-10500 3.1GHz 6C/内存:8GB/系统盘:1TB SATA/网卡:集成1个千兆以太网接口/光驱:DVD-ROM/COM口/USB键鼠/四端口控制卡/24寸液晶显示器 | 4 |
| 10 | 节目单编辑工作站 |  | 通过节目单编辑软件，实现节目单编排、外部节目单导入、广告单合并、节目单逻辑校验，及节目单审核。 硬件配置不低于如下要求： 品牌工作站 /CPU:Intel Core i5-10500 3.1GHz 6C/内存:8GB/系统盘:1TB SATA/网卡:集成1个千兆以太网接口/光驱:DVD-ROM/COM口/USB键鼠/24寸液晶显示器 | 3 |
| 二、总控系统 |  |  |  |  |
| 2.1 总控调度矩阵 |  |  |  |  |
| 1 | 72路总控调度矩阵 |  | 采用知名品牌 ▲矩阵机箱最大规模不小于72x72； 配置主备冗余电源，单电源矩阵可正常工作； 矩阵具有交叉点断电状态数据保存功能； ▲输入/输出板卡高标清信号自适应，支持3G-SDI (SMPTE 424M)/HD-SDI (SMPTE 292M)/SD-SDI (SMPTE 259M)/DVB-ASI； 支持4K信号（4路3G-SDI）捆绑调度； 支持输入电缆均衡，输出支持Re-Clock功能； 矩阵支持主备以太控制和串口控制，支持SNMP协议；支持外部BB同步； ▲支持配置光输入输出模块，便于信号远程传输 支持配置HDMI输出模块，便于信号监看； 支持日志记录功能； 提供Web管理界面，可直观的监看到机箱电源、风扇等元器件状态，便于维护 矩阵面板，支持目的或者源可以随意指派，支持翻页并带8个可编程功能按键； | 1 |
|  |  |  | 40键矩阵面板，1RU | 1 |
| 2 | 总控调度矩阵备 |  | 32路HD/SD-SDI/ASI输入、32路HD/SD-SDI/ASI输出 、1路BB同步输入、2路RS485控制接口、1路RS422控制接口、10/100M自适应网口 2U机架式机箱、双冗余电源、线缆均衡、时钟恢复时钟再生、交叉点状态掉电记忆、净切换、3色按键、智能信号源状态显示、误操作保护机制、支持SNMP协议 含X+Y面板 | 1 |
| 2.2 总控周边 |  |  |  |  |
| 1 | 高标清帧同步板卡 |  | 采用知名品牌 支持4路的帧同步信号输出； 支持3G、高清、标清多格式信号自适应输入； | 8 |
| 2 | 高清视频分配器 |  | 采用知名品牌 后面板，1入8出。 支持3G、高清、标清多格式信号自适应输入； 支持8路SDI信号分配输出； 支持自动均衡功能 | 21 |
| 3 | 2RU周边机箱 |  | 单机箱体积2RU； 采用静音设计机箱； 双电源系统，输入电压220V，其中单电源即可支持机箱满载工作；电源支持热插拔，并设置在机箱的一侧或两侧，便于良好散热和维护；使用以太网络实现完善的网络控制与报警监测，提供SNMP及相关协议，控制卡发生故障时，不影响系统正常工作。 模块化产品，支持热插拔；静音风扇设计。 | 3 |
|  |  |  | 机箱备份电源 | 3 |
| 4 | 高清测试图发生器 |  | 高清测试图信号发生器，RS232控制，USB接口下载台标，LTC校时。 | 1 |
| 5 | 信号转换器 |  | 双通道、0延迟HDMI到SDI转换器； 可将独立的两路HDMI信号分别转换成SDI输出； 内置时钟恢复机制 支持12bit精度RGB-YUV转换，确保色彩精准还原； SDI输出可强制为1.5Gbps | 2 |
| 6 | 总控监视器 |  | 21.5寸液晶监视器： 屏幕尺寸：21.5”，屏幕宽高比：16：9， 分辨率：1920×1080， 色彩：16.7M ，视角：178°H×178°V，背光：WLED； 2路3G/HD/SD-SDI视频输入，环通输出，1路复合信号输入，带自动终接的环通输出，1路YPbPr信号输入，带自动终接的环通输出，可配置为复合或YC输入，1路HDMI输入，兼容DVI-D，HDMI Type-A连接器，2路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔，6个GPI输入，RS485输入带环通输出，10/100M自适应网口； | 1 |
| 7 | 固态延时器 |  | 高清HD-SDI信号的最大延迟时间为180 秒，标清SD-SDI信号的最大延迟时间为450秒。 内置数字高/标清视频信号的帧同步器。 2路信号输入：1主路高/标清带嵌入音频的视频输入信号、1备路(BACKUP)高/标清带嵌入音频的视频输入信号。 5路信号输出：1路带掉电直通功能的主路输出、1路不带掉电直通功能的主路输出、1路经过时钟重整后的主路输入的环出、1路备路监看输出和1路主路延时后的预监输出。 | 2 |
| 三、分控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 16X4高清视频调度矩阵 |  | 采用知名品牌 具备主备冗余电源； 支持3G、高清、标清多格式外来信号输出； 支持16路外来信号输入； 具备4路主信号输出； ▲具备12路的AUX高清辅助输出； 具备2个的主备受控网口； | 6 |
|  |  |  | 48键xy面板 | 6 |
| 2 | 高标清4*1倒换器 |  | 采用知名品牌 模块化产品，支持热插拔； ▲4路外来信号输入，每路输入均可自动、手动静净切换； 支持自动切换、GPI受控切换、Web网页切换； ▲具备外来信号Bypass掉电直通功能 ▲具备独立的预览输出通道，可独立受控便于播出预监 板卡自身具备可受控的独立GPI接口 | 6 |
|  |  |  | 4按键控制模块 | 6 |
| 3 | 数字台标键控一体机 |  | 高/标清键混，带内置台标发生器，两路外键输入，可配遥控面板，PGM/PST，RS232控制，USB接口下载台标， LTC校时 | 6 |
|  |  |  | 5键数字键混通用遥控面板 | 6 |
| 4 | 响度控制器主 |  | ▲前面板支持彩色液晶可直观看到信号电平和响度信息。 | 3 |
|  | 响度控制器备 |  | HD-SDI嵌入音频自动增益控制，带本机面板,自动增益与手动增益选择，双电源、掉电旁通。一路嵌入HD-SDI输入，两路HD-SDI输出（其中一路掉电旁通），一路模拟视频输出，两路模拟音频输出，4个通道的音频表，一个RS485接口 | 3 |
| 5 | 高清视频分配器 |  | 采用知名品牌 后面板，1入8出。 支持3G、高清、标清多格式信号自适应输入； 支持8路SDI信号分配输出； 支持自动均衡功能 | 35 |
| 6 | 2RU周边机箱 |  | 单机箱体积2RU； 采用静音设计机箱； 双电源系统，输入电压220V，其中单电源即可支持机箱满载工作；电源支持热插拔，并设置在机箱的一侧或两侧，便于良好散热和维护；使用以太网络实现完善的网络控制与报警监测，提供SNMP及相关协议，控制卡发生故障时，不影响系统正常工作。 模块化产品，支持热插拔；静音风扇设计。 | 6 |
|  |  |  | 机箱备份电源 | 6 |
| 7 | 高清监听音箱 |  | 1RU，HD/SD-SDI嵌入音频、平衡/非平衡AES音频、模拟音频监听系统。两路SDI输入，一路SDI输出，一路平衡AES输入，一路非平衡AES输入，两路模拟音频输入，平衡/非平衡AES音频及模拟音频监听输出，带两个UV/PPM表显示，监听音频相位/极性指示，带音频监听功能和耳机插口。 | 3 |
| 8 | 高清三维图文动画制作播出工作站 |  | 实现1组FILL+KEY输出，1路信号监看，支持高标清切换，齐全的高清数字I/O接口，高性能图形加速卡，专业的三维图文制作播出软件，可实现各种应用模式下的三维图文制作播出。 硬件配置不低于如下要求： 品牌工作站 Intel Xeon W-2223 3.6GHz/16G*2/250GB SATA SSD/1TB SATA SSD/键盘鼠标/ Win10 操作系统/ 4GB显卡/高清字幕通道卡/24寸液晶显示器 | 6 |
| 9 | 下变换器 |  | 3G/HD/SD高质量下变换器 可嵌入音频，及延时调整 | 6 |
| 四、IP备份分控 |  |  |  |  |
| 1 | IP控制矩阵 |  | 以太网交换机主机，48个1/10G SFP Plus端口，两个电源插槽，四个风扇插槽具有SDN和PTP功能 | 1 |
|  |  |  | SDN组播NAT功能授权函 | 1 |
|  |  |  | 风扇模块(电源侧出风) | 2 |
|  |  |  | 250W交流电源模块 | 2 |
|  |  |  | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 2 |
|  |  |  | SFP+万兆短波模块（850nm,300m,LC） | 8 |
| 2 | IP矩阵控制工作站 |  | 硬件配置不低于如下要求： 品牌工作站 CPU: I7 11700K 内存：16GB DDR4 内存 硬盘：512GB SSD硬盘、 显卡：2GB图形显卡 其它：DVD-ROM、电源、键盘鼠标 预装正版的windows操作系统、24寸液晶显示器 | 1 |
|  |  |  | 支持控制交换机实现信号的复制(分配)、转发（切换），以及对网络系统的必要监控。 | 1 |
| 3 | IP键控器 |  | ▲支持1路HDMI 2.0输出，用于显示多路信号合成画面及监看监听； 支持至少14路IP和SDI同时双向转换； ▲支持输入信号丢失时，输出静帧或黑场； ▲输出信号支持最多14帧延时； ▲输出通道支持净静切换功能； ▲支持帧同步输出，输出信号支持相位调整功能； ▲支持图文叠加功能，支持3组图文叠加输出。 支持一键导入、导出设备配置参数，便于多设备快速部属； 冗余电源 | 1 |
| 五、 监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 监控服务器 |  | 硬件配置不低于如下要求： 2U机架式服务器/2个10核至强 Silver 4210 2.2GHZ CPU/32GB（2*16G） DDR4 内存/DVD光驱/4口集成千兆网卡/RAID卡(支持RAID0/1/5)/2块 600GB 2.5寸 10K SAS 热插拔 硬盘/4 PCIe x8/2个热插拔冗余交流电源 | 2 |
|  |  |  | 集中监控软件，支持实时记录和分析监测设备、环境及软件关键技术指标、采集回看播出信号，并对异常指标报警。可对PC工作站、服务器整机，AV设备、交换机、存储等周边设备，数据库运行状态及关键指标、关键软件进程状态，机房温湿度等环境指标以及空调运行状态等进行监控，还可对已播出信号的内容根据播出单进行采集回看监控。 | 2 |
|  |  |  | 监控采集软件，负责向监控对象采集基础数据、状态数据、业务数据等，经过处理之后进行上报给汇聚分析模块，且同时响应客户端的控制消息 | 2 |
|  |  |  | 流程监控组件，实现对电视台各种业务流程的实时监控 | 2 |
|  |  |  | 对多路末级输出信号画面进行“指纹”提取，对其唯一身份标识“指纹”进行比较，输出比对结果。可对多路信号进行两两比较，也可三路信号进行仲裁 | 2 |
|  |  |  | 信号监控软件，配合基带信号检测仪，支持实时监测到的视频丢失、彩条、黑场、彩场、静帧、静音、音量过高等报警信息和和实时画面进行汇聚展现端。 | 2 |
|  |  |  | 4端口数据采集卡 | 1 |
| 2 | 温湿度传感器 |  | 温湿度传感器 | 3 |
| 3 | 烟雾传感器 |  | 光电感烟探测器 | 3 |
| 4 | 浸水变送 |  | 主要用于监测现场某处或连接多处是否有积水险情，多用于地板下水浸监测 | 2 |
| 5 | 采集器 |  | 开关量采集器，每个采集器16路，每个对应一个烟感或水浸变送器 | 1 |
| 6 | 信号检测仪 |  | 支持16路（10路）SD/HD/3G-SDI自适应输入。每路SDI内嵌8声道音频输入。 ▲HD-SDI接口特性满足100kHz高频滤波测试抖动小于0.2UI，10Hz高频滤波测试抖动小于1UI。 ▲HD-SDI通道视频特性经过输出幅度偏差、非线性失真检测，数值为0；经过闪电图、矢量图检测，未见异常。 支持2路HDMI及2路SDI输出，显示设备版本及IP地址等信息。 单机设备，标准1RU机箱，冗余电源。配备调速风扇，超静音设计。 基于FPGA纯硬件，采用嵌入式系统，7X24安全稳定运行，整机满载功耗不超过35W。 支持丰富的授时机制，支持NTP（网络）、手动授时机制。周期性自动校时。 支持SNMP协议，通过SNMP协议向其他PC发送报警信息。 支持信号丢失、视频黑场、视频彩场（蓝场、绿场）、视频彩条（100%、75%）、视频静帧监测。 提供区域、区域反选、时间阈值、差异阈值、面积比例设置。 支持实时发送视音频技审报警信息，技审阈值可灵活设置。 支持音频静音、音量过高、峰值超标、立体声反相监测。提供音量阈值和时间阈值的设定。 支持实时发送报警画面内容显示，显示画面清晰。可提供显示画面数量、大小尺寸、分辨率设置。 支持播出软件集成调度控制。 支持实时发送音频VU值。 开机显示主机IP，不必担心IP遗忘。主机内部集成手册和软件。 | 2 |
| 7 | 节目监录工作站 |  | 硬件配置不低于如下要求： 品牌工作站 Intel Xeon-w 2123/8G/4T SATA/DVD-ROM/COM口/键盘鼠标/四路采集板卡/2GB显卡/24寸液晶显示器 监录软件：对电视台节目播出信号进行实时收录，并保存在本地或网络存储中，支持通过BS模块查询检索对应视频信息。 | 1 |
| 8 | 一致性比对检测仪 |  | 基带信号检测仪，可以实时检测12路SD/HD/3G-SDI信号，支持视频丢失、彩条、黑场、彩场、静帧、静音、音量过高等技审项，以极低的延迟通过以太网输出报警信息，还可以实时传输信号的视音频内容到第三方设备，让用户在远程实时监看到信号的画面内容。提供画面比对功能，同时支持10路SDI信号进行比对，支持窗口大小、相似度阈值、最大偏移、容忍度、直方图阈值等参数调整；支持比对结果反馈，设备状态信息反馈等；支持AFD、区域选择等配置。 | 1 |
| 9 | 监控展现工作站 |  | 硬件配置不低于如下要求： 品牌工作站 CPU:Intel Core i5-9500 3.0GHz 6C/内存:8GB/1T SATA系统盘/1T*2 SATA数据盘/DVD刻录/键盘鼠标 2G独立显卡/24寸液晶显示器 | 1 |
| 六、播出信号辅助系统 |  |  |  |  |
| 6.1 时钟系统 |  |  |  |  |
| 1 | 卫星校时钟 |  | 卫星校时钟，支持GPS、北斗双校时。GPS天线线缆长100米。 | 2 |
| 2 | 时码选择器 |  | 时码选择器。EBU接口 | 1 |
| 3 | 高稳时钟 |  | 恒温晶振守时，多格式输出：SZ/EBU。 | 1 |
| 4 | 时码分配器 |  | 1路SMPTE/EBU时码输入，转为10路SMPTE/EBU时码输出。 | 1 |
|  |  |  | SZ 码分配，12 路时码输出 | 1 |
| 5 | 5寸日历子钟 |  | 5寸日历时钟，带EBU接口。 | 1 |
| 6 | 全台授时 |  | 对现有台内3个演播室的子钟进行统一授时，包括整体布线 | 1 |
| 6.2 同步系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高标清同步发生器 |  | 采用知名品牌 多格式同步参考信号发生器，可为传统的基于 SDI 的视频基础设施提供可选 3G/HD/SD-SDI 测试信号发生器支持。提供多种视频参考信号（如黑场和 HD 三电平同步）和音频参考信号（如 DARS 和 48 kHz 字时钟），支持时间参考信号发生器应用的各种时间码格式 | 2 |
| 2 | 同步信号倒换器 |  | 原装知名品牌，品牌与同步设备保持一致 能够切换模拟黑场色同步、HD三电平同步、AES/DARS、字时钟、LTC以及SD/HD/3G-SDI信号 | 1 |
|  |  |  | 热替换冗余(备份) 电源,含电源线 | 1 |
| 3 | 模拟视分 |  | 采用知名品牌 支持自动均衡功能，984ft（300m） 增益可调PAL(625行50场)制式，模拟符合信号分配放大； | 8 |
| 6.3 电视墙监看系统 |  |  |  |  |
| 1 | 16x2多画面处理器（总控2台，分控每频道一台） |  | 支持16路SD/HD/3G-SDI自适应输入，前4路同时支持CVBS自适应，支持32声道AES音频输入，12声道模拟音频输入 支持2路HDMI多画面输出 支持2路独立的HD/3G-SDI多画面输出，可与2路HDMI多画面输出拼接成3840×2160分辨率显示 支持2声道模拟监听音频输出 支持36个GPI/O， 1路LTC输入，1路Reference输入，1个以太网口，2个RS-422串口 支持多种显示元素，支持TSL4.0协议，支持NTP及LTC自动授时 支持视音频检测报警，支持SNMP，支持日志记录，并支持语音报警 双通道SDI到HDMI转换器，冗余电源（110~220V，50~60Hz），1RU机箱 ▲支持视频窗口、音频表、UMD、Tally灯、SDI内嵌时间码叠加在视频山显示、时钟、日期、文本、图片、画中画等显示元素。 ▲支持视频窗口16：9、4：3、任意尺寸比例显示，视频显示根据AFD信息自动调整幅度变化模式。 ▲支持PC软件、遥控面板、移动终端控制，切换控制延时小于1.2s。 ▲支持对黑场、静帧、静音、信号丢失、音量过高等各类信号错误进行报警。 | 5 |
| 2 | 监看大屏 （总控4台，分控12台，设备监控2台） |  | 显示尺寸：≥55英寸 单屏显示分辨率： 1920 x 1080 可视角度：≥178° 可视尺寸：1209.6 (H) x 680.4 (V)mm 色彩度：≥8bit, 16.7 Million colors 亮度： ≥500nit 对比度≥1200:1(typ.) 响应时间：8ms 使用寿命≥30000hrs ▲接口： VGA *1 、DVI*1、HDMI 2.0*2 （RJ45）*2 In/Out,USB2.0*1 视频支持格式：AVS,H.265,MVC,MPEG1,MPEG2，图片支持格式：JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF。 工作时长：满足 7×24 小时无间断开机 裸机外形尺寸 ：1213.5*684.3*111.5mm 最大功耗≤220W 支持 UHD（3840*2160 30hz）、FHD（1920*1080 60HZ） 全高清信号输入。 3.5mm拼接缝 ▲支持 HDMI/VAG 开机信号唤醒功能，支持无信号自动休眠设置。 ▲支持硬件锁功能，防止其他未授权使用该设备的人员操作，键锁开启后按键遥控器、外接按键、USB 键盘和鼠标均被锁定。 ▲支持像素偏移调整，减轻终端设备长时间使用后，停留在固定画面所造成的烙印现象。 | 18 |
| 七、三级等保 |  |  |  |  |
| 1 | 安全防火墙 |  | 多核AMP+架构，网络层吞吐量6G，并发连接≥200万，每秒新建连接数8万，标准1U机箱，冗余电源，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，2个SFP插槽，另有1个接口板卡扩展插槽，1个Console口， 含一年硬件维保服务。 ▲所投产品需通过中国信息安全测评中心的信息技术产品产品安全测评，并达到EAL4+级。 | 2 |
|  |  |  | 3年全功能模块升级订阅服务包（含应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务及威胁情报订阅服务） | 2 |
| 2 | 网闸 |  | 系统吞吐量：900Mbps 硬件配置：2U机箱，冗余电源；支持液晶面板 内网接口：6个10/100/1000Base-T端口，4个SFP插槽，2个SFP+插槽；1个Console口，2个USB口； 外网接口：6个10/100/1000Base-T端口，4个SFP插槽，2个SFP+插槽；1个Console口，2个USB口； 功能模块：数据库同步、文件交换、数据库访问、邮件访问、安全浏览、安全FTP、定制模块、工控访问等； 质保年限：默认包含三年维保； 包含现场安装部署实施； ▲支持异构双引擎病毒模块，可根据用户需求选择需要的病毒引擎，支持云查杀模式，可联动云端文件鉴定中心，预判文件安全风险，防止恶意文件通过网闸进入内网，提供高中低不同级别阻断策略； ▲数据库同步支持无客户端方式同步，无客户端方式同步由网闸主动发起并完成，不需要第三方软件支持 ▲文件同步支持FTP、SFTP、SMB、NFS等协议，同时可设置服务器加密方式，服务器编码方式等，可灵活设置文件传输方向，同时工作模式支持源端移动、源端删除、增量更新、完全复制、延迟删除等多种模式。 ▲所投产品需通过中国信息安全测评中心的信息技术产品产品安全测评，并达到EAL4+级。 | 1 |
| 3 | 终端安全 |  | 支持多引擎的协同工作对病毒、木马、恶意软件、引导区病毒、BIOS病毒等进行查杀，提供主动防御系统防护等功能。客户端系统默认支持Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10，含一年升级服务。 | 20 |
|  |  |  | 针对Windwos Server操作系统进行病毒查杀，提供主动防御系统防护等功能 | 6 |
| 4 | 等保一体机 |  | 1个安全管理平台，提供统一管理中心能力，1个数据库审计安全组件【支持200Mbps吞吐】1个日志审计安全组件【支持50个资产】1个运维审计（堡垒机）安全组件 【支持50个资产】1个网络安全审计组件【支持200Mbps吞吐】1个综合漏洞扫描安全组件【支持数据库漏洞扫描(100个IP)、系统漏洞扫描(100个IP)、WEB漏洞扫描(25个URL)、主机基线配置核查(100个IP)、网络基线配置核查(100个IP)】 | 1 |
| 5 | 服务器 |  | 硬件配置不低于： 英特尔4210处理器*2， 128G内存， 600G SAS硬盘 *2+ 4T SATA硬盘 *2，RAID卡 ，4口千兆网卡， 800W电源*2，含3年硬件质保 | 1 |
| 6 | 等保测评 |  | 系统安全等保评测服务，系统建设完成后提供国家权威机构等保测评服务 | 1 |
| 八、媒资网和文稿改造 |  |  |  |  |
| 1 | 智能存储管理服务器 |  | 硬件配置不低于： 标准2U机架式设计\专业前面板\2个10核至强 Silver 4210 2.2GHZ CPU\128G内存\双系统盘（1.2TB SAS*2）\冗余电源\2个千兆以太网络接口（RJ-45）\12盘位\12块10TB SATA数据硬盘\1套键盘鼠标 媒体内容智慧管理平台软件基础套装，主要包括： 【资源管理软件】：提供30个BS并发客户端授权访问，提供工作流调度引擎、资源管理、系统配置管理、互联接口服务、流程监控、任务管理、下载管理等基础功能模块； 【编目服务】：在线编目工具，可直接选中资源进行编目，支持以标签方式对资源进行著录，也支持基于业务流程的任务化编目及审核。针对不同资源提供不同编目字段和编目界面。支持广电4层编目标准（节目、片段、场景、镜头），支持添加标记点等快速编目方式；支持抽取视频关键帧、抽取或添加肖像、添加附件等； 【检索门户】：检索入口门户，提供门户配置和展现，实现用户对资源的检索查询，包括标签、分类、全文等方式检索； 【高速传输服务软件】：支持不限用户数的媒资客户端远程上传和下载文件，支持TCP/UDP传输，支持断点续传； 【转码软件 】：传输、获取文件信息、文件校验、文件秒传、转码、技审、响度控制、视频指纹、快编打包、图文转换等多种服务能力，支持多任务并发及负载均衡机制，弹性可扩展的技术框架，可快速集成第三方视频处理引擎或服务，分布式处理技术+高效处理引擎+毫秒级任务调度，提供高并发极速的处理能力，支持4K、2K、HD、SD、DPX等30多种电视、电影、移动多屏新媒体格式； 【媒资PC客户端软件】基于Windows7/10媒资客户端，提供本地资源上传到指定资源库目录，也支持客户端将资源库内容下载到本地，客户端支持直接拖拽到非编； | 1 |
|  |  |  | ▲分级存储管理系统必须同时支持松下和索尼专业蓝光盘库，▲支持技审功能 ：技审项包括黑场检测、彩条检测、彩帧检测、静帧检测、花屏检测、静音检测、响度检测等，任务完成后，可查看到与所设置参数技审的预期效果一致； ▲图片多格式支持：RAW、JPG、PNG、BMP、GIF格式一次转换可同时转成“1920×1080”、“1280×720”、“640×360”分辨率的JPG格式文件； ▲支持响度控制功能：一个立体声文件作为测试源素材，设置节目的平均响度目标值应为-24LKFS，节目音频最大真峰值电平为-2dB TP，执行响度控制任务，执行完成后查看平均响度目标值为-24LKFS和最大峰值电平为-2dB TP； ▲上传时可直接修改资源名称、添加人物、时间、内容、地点和描述等信息， ▲支持用户自定义编目模板，在著录时可依据需要调用编目模板，快速复用已编目的著录数据，高效率编目同类型的媒体资源，编目必须遵循国家音像资料的编目原则，能根据需要灵活增加、修改、删除字段； ▲支持按节目、片断、场景、镜头等多层次的编目； ▲关键帧编目：可手动抽取关键帧，并添加名称、描述信息，设置在播放时码上进行展示； ▲支持自定义肖像的功能，支持上传图片设置为肖像的功能； ▲必须支持图片EXIF图片元数据自动继承，以保障大量照片导入时，最大化的减少人工编目的工作量； ▲提供视音频浏览服务，支持全文、分类、关键字、组合查询等多种检索方式； ▲PC客户端必须支持文件和文件夹批量上传,客户端必须支持不映射网路路径而实现文件上传，客户端支持定时上传，上传任务数量、上传速率支持可配； ▲PC客户端支持设置为开机自启动； ▲PC客户端支持直接从浏览器页面启动； |  |
|  |  |  | 性能指标： -存储空间：物理容量120TB，逻辑容量约100T，超过3200小时（按25M广播级标清计算）视音频存储 -带宽：稳定读写带宽150MB； -存储扩容能力：支持在线扩容功能，可通过扩展单元在线容量扩容 -媒资PC客户端，提供文件导入及上传，下载内容到本地等； -BS资源管理、检索、编目、浏览器导入、播放浏览，30个用户授权 -桌面转码性能：实现相关视音频资源入库前的格式统一和校验，全格式桌面转码工具，手动批量转码和目录监控自动转码； -系统支持蓝光盘库、数据流磁带库或对象存储实现分级存储扩展； |  |
|  |  |  | 硬件配置不低于如下要求： 2U机架式服务器/2个10核至强 Silver 4210 2.2GHZ CPU/32GB（2*16G） DDR4 内存/DVD光驱/4口集成千兆网卡/RAID卡(支持RAID0/1/5)/2块 600GB 2.5寸 10K SAS 热插拔 硬盘/4 PCIe x8/2个热插拔冗余交流电源 归档软件：支持无限槽位管理，支持支持数据迁移/回迁，支持开放的标准磁带写入格式(MTF)和LTFS，支持AV数据文件近线打点回调,支持负载均衡，支持批量磁带加载和离线，多模式数据迁移，多带库的支持，多样化的磁带控制方式，支持双归档、实例复制、磁带复制等 | 1 |
| 2 | 文稿服务器 |  | 硬件配置不低于如下要求： 2U机架式服务器/2个10核至强 Silver 4210 2.2GHZ CPU/32GB（2*16G） DDR4 内存/DVD光驱/4口集成千兆网卡/RAID卡(支持RAID0/1/5)/4块 500GB SSD硬盘/4 PCIe x8/2个热插拔冗余交流电源 文稿软件：针对电视台文稿内容编辑，节目串联单管理主要业务，可以监控配音、报播等多种任务，同时也支持电视稿件的通稿撰写，可满足与电视台新闻文稿系统的协同编辑要求。 | 2 |
| 九、蓝光录像机 |  |  |  |  |
| 1 | 蓝光录像机 |  | 支持MPEG HD格式录制 录制/播放格式（视频）MPEG HD422（CBR，50 Mbps） 采样频率Y： 74.25 MHz，Pb/Pr： 37.125MHz 量化8 比特/样本 纠错Reed Solomon 码 处理器调整范围 视频电平-∞ 到 +3 dB 色度电平-∞ 到 +3 dB 设置/黑电平-30 IRE 到 +30 IRE/-210 mV 到 +210 mV 色度相位-30° 到 +30° 系统同步相位-15 μs 到 +15 μs 系统副载波相位0 ns 到 400 ns 音频性能 采样频率48 kHz 量化24 位 频率响应20 Hz 到 20 kHz +0.5/-1.0 dB（1 kHz 时为 0 dB） 动态范围大于 90 dB 失真小于 0.05% (1 kHz) | 2 |
| 2 | 蓝光编辑录像机 |  | 支持MPEG HD格式录制 双光头读写 ，可进行插入组合编辑 视频性能 采样频率 Y：74.25MHz，R-Y/B-Y：37.125MHz 量化 8比特/采样 压缩 MPEG-2 4:2:2P@HL 复合输出 频率响应：0.5至5.75 MHz +0.5/-2.0 dB S/N（Y）：不低于53 dB，Y/C延迟：不超过± 20 ns K系数(K2T)：不 超过1% 处理器调制范围 视频电平 -∞到+3 dB 色度电平 -∞到+3 dB 设置/黑电平 ± 30 IRE/±210 mV 色度相位 ± 30 ° 系统同步相位 ± 15 μs 系统同步相位（微调） 0到400 ns 音频性能 采样频率 48 kHz 量化 24 bit 频率响应 20 Hz到20 kHz +0.5 dB/-1.0 dB 动态范围 大于90 dB 失真 少与0.05% | 3 |
| 十、机房配套 |  |  |  |  |
| 1 | 机房配套环境 |  | 机房配套环境改造，改造内容包括如下部分： - 机房温湿度、水浸监测； - 机房动力环境改造以及线路更新； - 机房防静电处理； - 照明系统集中控制管理改造； - 机房地线（设备专用地线，防静电地线，屏蔽接地）改造； | 1 |
| 十一、总控IP传输系统 |  |  |  |  |
| 1 | NDI编码器 |  | 支持3G SDI信号输入及环出,支持接收200米信号； 支持1920x1080i50及常见格式输入； 支持1920x1080i50 4:2:2 8-bit 及常见格式NDI编码； 支持NDI 4.x，支持输出Full NDI实时流； 可通过Web UI配置设备参数； 支持千兆网络及POE供电，支持USB供电； | 10 |
| 2 | NDI解码器 |  | 支持 NDI 4.x； 支持1920x1080i50及常见格式的Full NDI、NDI¦HX、NDI¦HX2、RTSP、HTTP、HLS、RTMP Pull/Push、MPEG-TS over UDP/SRT/RTP 协议流； 支持解码 H.264、H.265 格式视频； 支持解码 AAC、MP3 格式音频； SDI接口支持1920x1080i50及常见格式的输出； 可通过Web UI配置设备参数； 支持千兆网络及POE供电，支持USB供电； | 8 |
| 3 | 流媒体编解码器 |  | 支持3G SDI信号输入及环出； 支持HDMI信号输入； 支持1920x1080i50及常见格式输入； 支持RTSP、RTMP、HTTP、HLS协议； 支持H264、H265、AAC、MP3、MPEG2等编码； 支持1920x1080i50及常见格的流媒体解码到HDMI输出； 可通过Web UI配置设备参数； 支持千兆网络； | 8 |
| 4 | IP总控网 核心交换机 |  | 24个万兆SFP+口； 支持多台设备虚拟化为一台逻辑设备； 支持可视化管理； | 1 |
| 5 | IP总控网 二层交换机 |  | 24个千兆以太网端口，4个万兆SFP+口； 支持POE供电； 多台设备虚拟化为一台逻辑设备； 支持可视化管理； | 4 |
| 6 | 非编交换机 |  | 24个万兆SFP+口； 支持多台设备虚拟化为一台逻辑设备； | 4 |
| 7 | SFP+ DAC线 |  | 支持主流品牌交换机，包括但不限于华为，H3C，戴尔等； 线缆长度3米； 支持万兆传输； | 24 |
| 8 | 万兆单模模块 |  | 支持主流品牌交换机，包括但不限于华为，H3C，戴尔等； 单模光纤，LC型接头； 支持万兆传输，传输距离不低于5KM； | 12 |
| 9 | 机架式UPS |  | 机架式 1000VA/800W 不间断电源； 在线式，零切换时间； 宽幅电压与频率输入； 可安装在标准机柜上； 包含电池包，50%负载时不低于50分钟； | 1 |
| 10 | 多格式转换器 |  | 支持SDI与HDMI格式互转； 支持1920x1080i50及常见高标清格式互转； 支持同步输入； | 6 |
| 11 | SDI光端机 |  | 支持3G-SDI输入、输出，可升级支持12G-SDI； 支持1920x1080i50及常见格式输入输出； 支持同时发送和接收信号，传输距离不少于5KM； | 6 |
| 十二、微波系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字微波 |  | 系统性能: 支持 6-38GHz常用微波频段, 符合信产部无[2000]705号文件要求； 最支持QPSK～2048QAM调制方式，单载波下最高可500Mbps传输容量； 支持ACM(自适应编码调制) 功能和ATPC (自动电平增益控制)功能； 1. 指定频段内中心频率频率可调； 2. 发射功率要求：在1024QAM/56MHz,配置情况下发信功率 （以7～8GHz频段为例）≥25dBm， 3. 发信功率：+25dBm(0dBm～+25dBm，1dB步进可调)； 4.发射中频频率 （350）MHz,接收中频频率 (140MHz), 5.发射中频电平输入范围 (dBm) -37~-8, 接收中频输出电平 (dBm), -10±2 6.频率范围(MHz):用户指定; 7.ETH接口： 4*10/100/1000Base-T(RJ-45)SFP接口：2*1000 Base-X(SFP) 8.收信AGC特性：≥60dB； 9.门限电平：(在天线端口处测得)BER=10-6:-68dBm；(1024QAM/56M) 10.收发波道间隔：311.32MHZ或266MHz；119MHz或用户指定 11.频率稳定度：±2ppm； 12.噪声系数：(dB，含双工器)≤4.5； 13.电源电压： 直流-48V(-36V～-72V)； 14.功耗：.≤50W(每端,1+0时)； 15.工作温度：IDU0℃～+45℃(保证指标),-5℃～+50℃(正常工作)； ODU-30℃～+55℃(保证指标)，-35℃～+60℃(正常工作)相对湿度： | 1 |
| 十三、传输编码系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清卫星接收机 |  | DVB-S/S2.IP.ASI信号输入；视频解码格式 AVS+、AVS1-P2、H.264/AVC、MPEG-2;音频解码格式 DRA、AC-3、E-AC-3、MPEG-1Audie Layer ll;支持ASI、RF、IP码流输入；输入接口：1 × F Type接口，75Ω（LOOP × 1）；1 × BNC接口，75Ω；2 × RJ45，IP千兆网； 输出接口：HD-SDI（2 × BNC接口，75Ω）、HDMI（1 × HDMI）、CVBS（1 × BNC接口，75Ω）、YPbPr（3 × BNC接口，75Ω）、XLR（一对XLR接口）;输出TS over IP 接口 1×RJ45，IP百兆网;ASI输出 接口 2×BNC 接口，独立的液晶屏显示。 | 2 |
| 2 | 大小解密卡 |  | 中数传媒大小解密卡广西台和CCTV1高清。 | 2 |
| 3 | 解码器 |  | IP/ASI信号输入；视频解码格式 AVS+、AVS1-P2、H.264/AVC、MPEG-2;音频解码格式 DRA、AC-3、E-AC-3、MPEG-1Audie Layer ll;支持ASI、RF、IP码流输入；输入接口：1 × F Type接口，75Ω（LOOP × 1）；1 × BNC接口，75Ω；2 × RJ45，IP千兆网； 输出接口：HD-SDI（2 × BNC接口，75Ω）、HDMI（1 × HDMI）、CVBS（1 × BNC接口，75Ω）、YPbPr（3 × BNC接口，75Ω）、XLR（一对XLR接口）;输出TS over IP 接口 1×RJ45，IP百兆网;ASI输出 接口 2×BNC 接口，独立的液晶屏显示。 | 2 |
| 4 | 编码综合处理平台 |  | 1U 机架式设备 可插拔双电源 支持6块功能板卡插入，二路1000M输出和二路SFP光口输出，其中IP输出，最多支持多路MPTS和64路SPTS协议输出，支持UDP/RTP。 | 3 |
| 5 | 高清编码模块 |  | 2个HD/SD-SDI/HDMI信号选择输入；编码格式可选H.264/MEPG-2; 可以6支持下变换，和添加高清二个字，音频编码方式 支持MPEG-1 L2 及AAC7 | 9 |
| 6 | 音频解码 |  | 2个XRL/AESEBU信号选择输入；编码格式可支持MPEG-1 L2 及AAC，编码码率32-384K，可设置音频采样率 | 6 |
| 7 | IP应急切换器 |  | 1U机架式设备，设备具有6个物理网口，设备支持3组IP信号输入，每组支持三路（主、备、应急）高标清IP流输入，自动1*3路镜向输出，设备断电主路直通，输入支持SPTS/MPTS。IP协议：支持UDP/RTP/RTMP/RTSP/HLS等标准协议，带遥控面板。 | 2 |
| 8 | 编码综合处理平台 |  | 1U 机架式设备 可插拔双电源 支持6块功能板卡插入，二路1000M输出和二路SFP光口输出，其中IP输出，最多支持多路MPTS和64路SPTS协议输出，支持UDP/RTP，支持复用功能。 | 2 |
| 9 | AVS+编码模块 |  | 支持一路高清或者是4路标清信号输入，经过AVS+编码输出二路IP信号。 | 2 |
| 10 | 适配器 |  | 支持二路ASI信号输入，二路ASI信号环出，转成2路IP信号输出，或者是32路IP信号输入，转成4路ASI信号输出，ASI信号可自定义，IP物理接口为二个RJ45口，也可以支持二路SFP的光口输入（选配）插卡式双电源。 | 2 |
| 11 | 编码综合处理平台 |  | 1U 机架式设备 可插拔双电源 支持6块功能板卡插入，二路1000M输出和二路SFP光口输出，其中IP输出，最多支持多路MPTS和64路SPTS协议输出，支持UDP/RTP，输出二路ASI信号和输出三路ASI信号。 | 2 |
|  | 音频解码卡 |  | 支持解码2个节目后，每个节目输出一路模拟立体声/数字音频 | 4 |
| 12 | 传输线缆 |  | 包括传输链路所需的光纤以及相关线材。 | 1 |
| 十四、机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 键鼠切换器 |  | USB&PS/2控制台,可操作8台电脑,机架带LCD,OSD菜单选择（17"） | 3 |
| 2 | 加深机柜 |  | 规格：600×1000×2000; | 6 |
| 3 | 电视墙 |  | 双层电视墙 | 11 |
| 4 | 播控操作台 |  | 播控控制台 | 16 |
| 5 | 液晶抓臂 |  | 液晶抓臂 | 16 |
| 十五、线缆线材及系统集成等 |  |  |  |  |
| 1 | UPS配电柜 |  | UPS主机20KW | 1 |
|  |  |  | 电池 | 32 |
|  |  |  | 电池柜 | 1 |
|  |  |  | 电池连接线及配件 | 1 |
| 2 | 视音频线缆 |  | 施工所需视音频线缆 | 1 |
| 3 | 路数字视频跳线架 |  | 视频跳线盘（1U） | 6 |
| 4 | 视频跳线1M |  | 视频跳线（1米） | 8 |
| 5 | 辅助工具 |  | 压接钳，剥线钳，模套 | 1 |
| 6 | 辅助材料 |  | 422控制线 控制、网络及辅助材料，含套管，线号等。 | 1 |
| 一、基本要求： - 1、投标产品必须是符合国家及行业标准，并按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 - 2、中标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 3、投标报价包含：货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装、安装调试、安装所需材料、委托培训费和售后服务、税金、检验、验收及其他所有成本费用的总和。 ▲4、本项目为交钥匙工程，中标人需完成设备安装、调试、系统集成、数据整理及迁移等工作，所产生一切费用由中标人负责。 |  |  |  |  |
| - ▲质量标准 |  | - 按最新现行国家标准执行。 |  |  |
| - ▲验收方法及方案 |  | - 1、招标文件中要求的功能采购人有权在中标后的7个工作日内要求中标人在柳州市广播电视台内容搭建演示环境并测试功能，如无法满足招标要求，将视为虚假应标，一切责任将由中标人承担。 - 2、中标人必须在2022年3月31日前搭建完成并试运行，除特殊情况外在征得采购人同意下，时间可以顺延，否则将按违约处理。 - 3、交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收。采购人可委托相关专业专家、参与本项目的投标供应商及采购代理机构成立验收小组共同参与验收工作，验收费用由中标人承担。验收时按招标文件技术参数要求逐一核验相关功能，不满足招标文件要求的视为验收不通过，并取消中标资格，同时上报政府采购监督管理部门，将按照政府采购相关法规进行处理，一切法律后果由中标人承担，并赔偿采购人经济损失。 |  |  |
| - 二、商务要求表： |  |  |  |  |
| - ▲质保期 |  | - 1、交货完毕，验收合格之日起货物质保期不少于三年（若厂家质保期超过三年的，按厂家规定全免费包修），其余按中标人提交的售后服务承诺书执行。 - 2、在规定的质保期内，因质量问题由中标人无偿修补或更换，费用由中标人负责。超过质保期修补费另行协商。 |  |  |
| - ▲售后技术服务要求 |  | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，终身维修。 2、产品到货及验收时需提供的资料： ①产品的使用手册； ②产品出厂检验合格证书； ③产品质保证明。 3、投入使用后提供保养及相关服务。 4、现场培训：中标供应商提供现场技术培训，对采购单位人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导，至能独立操作，简单故障排除。 5、免费送货上门，免费安装调试。 6、自验收合格后三年内全免费上门保修，定期回访。 - 7、如在使用过程中发生质量问题或故障，2小时内响应，接通知后12小时内到达现场处理,一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复。 |  |  |
| - ▲交付使用期及地点 |  | - 1、交付期：2022年3月31日前交货安装调试完毕。 - 2、交货地点：柳州市内采购单位指定的地点。 |  |  |
| - ▲付款条件 |  | - 本项目无预付款，中标人交货安装完毕，系统正常运行验收合格后，由采购人在按程序支付300万的合同价款，第二年按程序支付370万的合同价款，第三年按程序一次性付清合同余款（不计利息），中标人在提交请款申请同时开具发票给采购人。 |  |  |
| - 备品备件及耗材等要求 |  | - 1、配套符合安全、环保要求的包装。 - 2、承诺保证长期供应投标产品的备品备件。 |  |  |
| - 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| - 政策性加分条件 |  | - 1、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，投标人提供的产品为《环境标志产品政府采购品目清单》【财库〔2019〕18号】或《节能产品政府采购品目清单》中【财库〔2019〕19号】品目清单内优先采购产品。 - 2、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。 - 3、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）。 - 4、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。 |  |  |
| ▲特别说明 |  | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |

002分标-招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号

替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号

替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

3、评标时，如果评标委员会发现本《招标项目采购需求》的技术参数及性能（配置）要求（含附件）和售后服务及其它要求中含有某一品牌特有的参数或其它限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求或不作为投标无效要求处理。

4、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

5、本项目根据财库【2007】119号文件、财办库【2008】248号文件有关规定，不允许投标人选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）投标。

6、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7、本项目核心产品为：“镜像存储、分布式存储”，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款第6点规定处理。

8、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕18号或财库〔2019〕19号文件规定，本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品获得的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标无效。

| 一、项目背景 柳州市广播电视台现有非编网核心存储已使用多年，无论是容量上还是性能上都已无法完全满足高清节目制作的需求。同时台内播出系统也正在进行高清化改造，而现有的二级存储老化严重，运行过程中已有不稳定的现象出现，为了今后播出系统的安全稳定运行，存储部分也必须进行更换。2020年来，防控形势严峻，市里很多重要会议实行全封闭管理，新闻生产也必须在现场组网编辑，因此也需要一套可移动存储提供数据服务。 二、项目目标 本项目计划采购一套镜像存储用做非编网核心存储，要求两台存储设备即可互为主备，又可集群部署提高带宽和性能，同时对外提供数据服务，以提高读写性能和保障数据安全。存储性能及容量需满足我台日常节目制作需求并有一定裕量。存储需要提供可靠的数据保障手段和适应我台节目制作的优化适配功能，并且支持扩展，以满足未来的节目制作需求。 本项目计划采购一套分布式存储用作播出系统二级存储，要求采用三节点分布式架构，即使在单个节点故障的情况下仍能对外提供数据服务。存储需要提供可靠的数据保障手段和横向拓展的能力。 - 本项目计划采购一套移动容灾系统，即可用于关键数据的冗余备份，亦可在异地组网时充当小型存储使用。要求存储支持docker应用，可承载小型数据库服务。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 采购内容 | - 数量 | - 项目要求及技术需求 |
| - 1 | 镜像存储 | 2节点 | 1、标准19英寸机架式产品，不少于24个3.5英寸硬盘槽位；易扩展，支持文件级横向扩展集群统一命名空间。 2、无线缆模块化设计,非X86服务器架构，支持控制器热插拔，支持升级到双控制器； 3、配置有可热插拔的冗余电源与风扇模块； 4、不少于6个10GbE SFP+端口，不少于4个万兆多模光纤模块，可扩展支持16Gb FC、32Gb FC、25Gb iSCSI (SFP28)、12Gb SAS； 5、缓存数据保护采用超级电容+闪存构架，意外断电后缓存数据能够写入闪存保存； 6、支持添加扩展柜，支持在线扩容且不影响现有业务； 7、配置缓存不低于128GB，支持卷级智能动态调整CPU资源，保证前端应用性能； 8、支持设置磁盘转速，可降低耗电量、延长硬盘使用寿命； 9、支持设置全局热备盘、箱体热备盘、专属热备盘； 10、控制器内嵌专用存储系统，支持无硬盘启动，提供中文的图形化设置界面； 11、采用SAN + NAS + Object统一存储架构，支持FC、 iSCSI、SAS、NFS、CIFS/SMB、AFP、FTP、WebDAV、REST API等数据访问协议； 12、支持XFS，BTRFS等常见文件系统，支持自动分级存储，且不少于4层（SSD\SAS\NL-SAS\SATA）； 13、满配机械硬盘的情况下，读写性能不低于1.5GB/秒，须支持高清及500M码率XAVC 50P格式及以上4K超高清视频进行实时剪辑； 14、支持块级和文件级的固态硬盘加速功能；配备不少于22块10T 企业级SAS硬盘，配备不少于2块1.92T 企业级固态硬盘。 15、支持磁盘状态监控，可提前将疑似故障盘的数据迁移到热备盘，降低故障风险； 16、支持配置硬盘介质扫描计划功能，可提前发现疑似故障硬盘； 17、支持RAID 0/1/3/5/6/10/30/50/60，支持自动重建功能和手动重建功能及RAID配置误删除后的恢复功能； 18、在任意2块硬盘故障的情况下，仍能保证服务不中断，数据无损失； 19、支持回收站功能，回收站可根据设定自动清理； 20、内嵌杀毒功能，提高数据写入存储的安全性，保证制作网安全； 21、支持内嵌数据库以减少硬件投入，支持数据库备份，恢复，导入，导出服务； 22、支持多媒体优化模式，可优化音频和视频文件的访问性能； 23、支持磁盘漫游功能：设备故障后，可在相同型号存储设备上读取硬盘上的配置与数据； 24、支持块级、文件级本地快照，快照数量不少于128个，最短快照间隔不大于10分钟； 25、支持手动设置磁盘多级降速，以降低存储系统耗电量，同时延长硬盘使用寿命，可根据不同数据分层和不同RAID组进行磁盘降速； 26、支持本地数据 卷拷贝/卷镜像：支持远程异步复制及同步复制，可实现2套存储的1:1镜像备份； 27、支持配置多路径冗余功能，实现主机多通道访问以及对应用透明的自动故障通道切换功能； 28、支持实时监控控制器性能，实时监控缓存使用率，可对历史性能数据进行分析； 29、镜像存储与分布式存储应采用同一品牌，硬盘可以相互兼容。 |
| - 2 | 分布式存储 | 3节点 | 1、标准19英寸机架式产品，不少于16个3.5英寸硬盘槽位； 2、无线缆模块化设计，非X86服务器架构，支持控制器热插拔； 3、配置有可热插拔的冗余电源与风扇模块； 4、配置不少于4个10GbE SFP+端口及4个万兆多模光模块； 5、配置缓存不低于64GB，采用超级电容+闪存构架，意外断电后缓存数据能够写入闪存保存，闪存容量不小于缓存容量； 6、控制器内嵌专用存储系统，支持无硬盘启动，提供中文的图形化设置界面； 7、满配机械硬盘且使用纠删码2+1的模式下，且不使用固态硬盘加速情况下，单节点读写性能不低于1GB/秒，3节点总读写不低于2GB/秒； 8、支持NFS、CIFS/SMB、FTP数据共享协议； 9、支持使用固态硬盘加速元数据与数据，配备不少于15块10T 企业级SAS硬盘，配备不少于1块1.92T 企业级固态硬盘； 10、支持磁盘状态监控，可提前将疑似故障盘的数据迁移到热备盘； 11、支持回收站功能，回收站可根据设定自动清理； 12、支持分布式冗余架构，无独立元数据节点，性能容量随节点增加而增长，增加节点无额外授权费用； 13、支持横向、纵向扩展，支持在线扩容且不影响现有业务； 14、支持单节点配置，数据跨节点平均分布； 15、支持在同一共享文件夹下建立不同分布式文件系统子文件夹，并保证挂载目录一致；支持共享文件夹文件系统在线模式变更功能，而不改变系统共享路径影响前端业务； 16、持n+m纠删码，副本，单节点部署模式三种文件系统； 17；支持硬盘RAID5/6级别保护，每节点在任意2块硬盘故障的情况下，仍能保证服务不中断，数据无损失； 18、支持硬盘更换时数据回滚，不在节点间产生网络负载，不影响整体系统性能； 19、内嵌杀毒功能，提高数据写入存储的安全性，保证制作网安全； 20、支持内嵌数据库以减少硬件投入，支持数据库备份，恢复，导入，导出服务； 21、支持DNS负载平衡，消除性能瓶颈； 22、支持用户管理、群组管理、文件夹管理、文件夹访问控制，支持 Windows AD/LDAP，支持 Windows ACL，支持Linux NIS； 23、镜像存储与分布式存储应采用同一品牌，硬盘可以相互兼容。 |
| - 3 | 便携式网络存储 | 1套 | 1、可手持移动容灾系统，非x86服务器架构，5个3.5英寸硬盘槽位，配备5块6T SATA硬盘； 2、配置不少于2个1GbE iSCSI端口和2个10GbE SFP+ iSCSI端口，可扩展支持10Gb iSCSI (SFP+)、10Gb iSCSI (RJ-45)、1Gb iSCSI 3、配置缓存不低于32GB，支持块级和文件级SSD缓存功能； 4、支持iSCSI， NFS，CIFS/SMB，AFP, FTP,数据存储协议； 5、支持智能动态调整CPU核心资源； 6、支持RAID 0/1/5/6/10/30/50/60； 7、支持RAID配置误删除后的恢复功能； 8、支持智能化硬盘加电技术，避免大量硬盘上电时电流过载； 9、支持手动设置磁盘降速，降低系统耗电量； 10、支持磁盘状态监控，可提前将疑似故障盘的数据迁移到热备盘； 11、支持本地数据快照和本地数据卷镜像功能； 12支持本地数据 卷拷贝/卷镜像：支持远程异步复制或同步复制； 13、支持自动分级存储，且不少于4层（SSD\SAS\NL-SAS\SATA）； 14、采用SAN + NAS + Object统一存储架构； 15、集成内建虚拟化应用，支持Docker应用服务器，可部署容灾软件，提供中文的图形化设置界面； 16、支持本地用户/组管理，支持建立不同级别用户，支持用户审计管理； 17、镜像存储和便携式网络存储应采用同一品牌，可在同一个管理界面进行统一管理。 |
| - 4 | 冷备硬盘 | 10颗 | 10T 企业级SAS硬盘。 |
| 一、基本要求： - 1、投标产品必须是符合国家及行业标准，并按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 - 2、中标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 - 3、投标报价包含：货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装、安装调试、安装所需材料、委托培训费和售后服务、税金、检验、验收及其他所有成本费用的总和。 - ▲4、存储与非编、播出系统的兼容性测试、集成服务与数据迁移服务的费用由中标方负责。 |  |  |  |
| - 质量标准 |  | - 按最新现行国家标准执行。 |  |
| - ▲验收方法及方案 |  | - 1、招标文件中要求的功能采购人有权在中标后的7个工作日内要求中标人在柳州市广播电视台内容搭建演示环境并测试功能，如无法满足招标要求，将视为虚假应标，一切责任将由中标人承担。 - 2、中标人必须在2022年3月31日前搭建完成并试运行，除特殊情况外在征得采购人同意下，时间可以顺延，否则将按违约处理。 - 3、交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收。采购人可委托相关专业专家、参与本项目的投标供应商及采购代理机构成立验收小组共同参与验收工作，验收费用由中标人承担。验收时按招标文件技术参数要求逐一核验相关功能，不满足招标文件要求的视为验收不通过，并取消中标资格，同时上报政府采购监督管理部门，将按照政府采购相关法规进行处理，一切法律后果由中标人承担，并赔偿采购人经济损失。 |  |
| 二、商务要求表： |  |  |  |
| - ▲质保期 |  | - 1、交货完毕，验收合格之日起货物质保期不少于三年（若厂家质保期超过三年的，按厂家规定全免费包修），其余按中标人提交的售后服务承诺书执行。 - 2、在规定的质保期内，因质量问题由中标人无偿修补或更换，费用由中标人负责。超过质保期修补费另行协商。 |  |
| - ▲售后技术服务要求 |  | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，终身维修。 2、产品到货及验收时需提供的资料： ①产品的使用手册； ②产品出厂检验合格证书； ③产品质保证明。 3、投入使用后提供保养及相关服务。 4、现场培训：中标供应商提供现场技术培训，对采购单位人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导，至能独立操作，简单故障排除。 5、免费送货上门，免费安装调试。 6、自验收合格后三年内全免费上门保修，定期回访。 - 7、如在使用过程中发生质量问题或故障，2小时内响应，接通知后12小时内到达现场处理,一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复。 |  |
| - ▲交付使用期及地点 |  | - 1、交付期：2022年3月31日前交货安装调试完毕。 - 2、交货地点：柳州市内采购单位指定的地点。 |  |
| - ▲付款条件 |  | - 本项目无预付款，中标人交货安装完毕，系统正常运行验收合格后，由采购人在按程序支付100万的合同价款，第二年按程序支付30万的合同价款，第三年按程序一次性付清合同余款（不计利息），中标人在提交请款申请同时开具发票给采购人。 |  |
| - 备品备件及耗材等要求 |  | - 1、配套符合安全、环保要求的包装。 - 2、承诺保证长期供应投标产品的备品备件。 |  |
| - 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |
| - 政策性加分条件 |  | - 1、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，投标人提供的产品为《环境标志产品政府采购品目清单》【财库〔2019〕18号】或《节能产品政府采购品目清单》中【财库〔2019〕19号】品目清单内优先采购产品。 - 2、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。 - 3、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）。 - 4、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。 |  |
| ▲特别说明 |  | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |

第三章  投标人须知

- 前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称： 柳州市广播电视台 三频道高清硬盘播出系统采购 项目。 |
| 2 | 采购数量及单位：001分标：高清电视播出系统建设1项、002分标：存储系统建设1项，具体内容详见招标文件《招标项目采购需求》。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费：按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）货物类收费标准向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费、会务费及需求论证费【会务费及项目需求论证费按实际产生费用计算】。 |
| 4 | 1、投标保证金：001分标人民币捌万元整（￥80000.00）；002分标人民币贰万元整（￥20000.00）（以银行入账时间为准）。 2、投标人应于截标前将投标保证金以转账或电汇形式交至保证金专户： 开户名称：广西隆升工程项目管理咨询有限公司， 开户银行：中国农业银行股份有限公司柳州分行， 银行账号：20116001040027459。 3、非现金形式保证金：以金融机构、担保机构出具的保函为准。 |
| 5 | 现场勘察时间：无，但不进行现场勘查的后果由投标人承担。 |
| 6 | 演示时间及地点：无 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当于获取招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 8 | 投标文件组成：资格文件、报价文件、商务技术文件三部份组成。 |
| 9 | 提交投标文件截止时间：2022年1月18日 09:30（北京时间） 投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn） 开标时间：2022年1月18日09:30 开标地点：通过政府采购云平台（www.zcygov.cn）实行在线解密开启投标文件。 【注：投标人应当在投标文件提交截止时间前，将投标文件加密并上传至政府采购云平台；并在投标文件提交截止时间后 30 分钟内对上传政府采购云平台的投标文件进行解密。 投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃，按投标无效处理。】 |
| 10 | 评标方法及评标标准：（综合评分法） |
| 11 | 本招标项目是以采购预算价为最高限价，本项目采购预算价为：001分标人民币柒佰伍拾伍万元整（￥7550000.00）；002分标人民币壹佰肆拾伍万元整（￥1450000.00），超出采购预算价的投标报价，评标委员会不予以评审。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后发布中标公告及中标通知书，中标公告发布于上述媒体。 |
| 13 | 对未中标投标人的投标保证金，本公司将在中标通知书发出后五个工作日内，以转账或电汇的方式退还至该投标人；以电汇或转账方式交纳保证金的投标人，将按该投标人在投标文件中所附的银行电汇凭证或银行进账单的开户名称、开户银行及账号退还至该投标人；中标人的投标保证金在与采购单位签定合同完毕，采购代理机构收到合同后五个工作日内，将按照未中标人退付投标保证金的退付方式，以转账或电汇方式退还。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后三十日内。 |
| 15 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 16 | 付款方式：直接支付。 |
| 17 | 投标文件有效期：60天 |
| 18 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的（电子）印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于   柳州市广播电视台  三频道高清硬盘播出系统采购 项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1. 招标采购单位系指组织本次招标的采购单位为： 柳州市广播电视台 ，采购代理机构为：广西隆升工程项目管理咨询有限公司。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人或自然人），须有法定代表人（负责人或自然人）出具的授权委托书和有效法人（负责人或自然人）身份证明书（格式见第四部分）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1. 多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的总报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人或核心产品生产厂家所拥有。投标人投标所使用的采购项目负责实施人必须为本投标人员工（或必须为本投标人或控股公司正式员工）。

▲3. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲5.1当整个招标项目的投标人不足三家时，采购代理机构将按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第四十一条的规定处理。

▲5.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，采购代理机构将按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第四十三条的规定处理。

▲6.1根据《政府采购进口产品管理办法》的规定，本项目不接受进口产品参加投标。

▲6.2中小微型企业参加投标的，按财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定执行。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。投标人对被质疑的采购人或采购代理机构的答复不满意或者被质疑的采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.质疑书面要求：符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

质疑人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

如不按上述要求进行质疑的，视为无效质疑，不予受理。

4.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.投诉的书面要求：符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于获取招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2. 采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5. 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部份组成【▲注：法定代表人（负责人或自然人）授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人或自然人）或授权代表签名并加盖单位公章】。

1. 资格文件：

▲（1）投标人有效的“营业执照”副本内页复印件（必须提供，同时加盖单位公章）；

▲（2）法定代表人（负责人或自然人）身份证明和有效身份证复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

▲（3）法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件和委托代理人完整有效身份证复印件（委托代理时必须提供，同时要加盖单位公章）；

▲（4）投标人2021年任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证” 复印件或“电子缴税凭证”复印件或税务征收机关出具的依法缴纳税收证明（新成立不足一个月的投标人不须提供）；

▲（5）投标人2021年任意一个月的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴款凭证”复印件或地市级人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明（新成立不足一个月的投标人不须提供）。

【注：若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。】

2. 报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（4）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）；

（5）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

【注：若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。】

3. 商务技术文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标声明书 (格式见附件)；

（3）商务响应表（格式见附件）；

（4.1）投标保证金交纳证明复印件（同时加盖单位公章）；

（4.2）非现金形式保证金（以金融机构、担保机构出具的保函为准）；

（5）技术响应表（格式见附件）；

（6）售后服务承诺书（格式见附件）；

（7）项目实施方案（格式自拟）；

（8）拟投入本项目实施人员一览表（需提供相关证明材料，同时加盖单位公章）；

（9）投标人自2018年以来完成同类项目有效的业绩证明材料（以有效合同书复印件为准）；

（10）招标文件中要求提供的相关证明材料复印件(如有请提供，同时加盖单位公章)；

（11）投标人认为有必要提供的声明及文件资料(如：强制标准认证证书；节能、环保认证证书；检测、检验报告；产品（彩页）；使用说明书；使用和维护等技术资料，如有请提供，同时加盖单位公章)。

【注：若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。】

- （二）投标文件的语言及计量

1. 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1. 自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

- 1.投标人须按规定提交投标保证金，否则其投标将被拒绝。

2.投标保证金：001分标人民币捌万元整（￥80000.00）；002分标人民币贰万元整（￥20000.00）（以银行入账时间为准）。

3.交款方式：采用转帐或电汇方式。由投标人按前附表第3条中明确的开户名称、开户银行、账号、缴存时间到达本项目保证金专用账户上，并将交款凭据复印件按要求装订于投标文件中。

4.办理投标保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明投标项目名称及项目编号，以免耽误投标。

5.非现金形式保证金（以金融机构、担保机构出具的保函为准）；交纳保证金的投标人必须是以投标单位的名义交纳；本次招标不接受以个人名义电汇交纳投标保证金。

6.对未按招标文件要求提交投标保证金的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

7. 对未中标投标人的投标保证金，本公司将在中标通知书发出后五个工作日内，以转账或电汇的方式退还至该投标人；以电汇或转账方式交纳保证金的投标人，将按该投标人在投标文件中所附的银行电汇凭证或银行进账单的开户名称、开户银行及账号退还至该投标人；中标人的投标保证金在与采购单位签定合同完毕，采购代理机构收到合同后五个工作日内，将按照未中标人退付投标保证金的退付方式，以转账或电汇方式退还。

8. 投标保证金不计息。

9. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

- ▲（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混

乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件应按资格文件、报价文件、商务技术文件分别编制，并按政府采购云平台的

要求上传客户端并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，政府采购云平台将拒绝接收。

3．投标文件应使用政府采购云平台 CA 证书进行电子签章，否则按投标无效处理。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖公章（自然人加盖手指指印）并由法定代表人（负责人或自然人）

或法定代表人（负责人或自然人）的授权委托人签署，否则作无效投标处理。

5.投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表

人（负责人或自然人）或其委托代理人签字或加盖公章（自然人加盖手指指印）。投标文件因涂改、行间插 字或删除导致字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

6.投标人应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内 容的，是投标人的责任。

7.投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

8.投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

9.投标文件的容量大小须符合政府采购云平台规定。

10.投标文件份数：按政府采购云平台在线编制要求。

▲（七）投标文件的提交、补充、修改和撤回

1、投标文件的提交

1.1 本项目实行“网上投标、电子开、评标”，投标人应于投标文件提交截止时间前在政府采购云平

台上传输、提交加密的电子版投标文件。

1.2 投标人应当在投标文件递交截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件，投标文件提交截止时间详见本招标文件第一章《招标公告》。

1.3 未按规定上传的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件解密失败或被误投的风险由投标人自行承担。

1.4 投标人须在提交投标文件截止后30分钟内对上传政府采购云平台的投标文件进行解密。非政府采购云平台技术原因或非采购代理机构操作原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败的，视为投标人放弃投标。

2、投标文件的修改、补充或撤回

2.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标准备事宜（应具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）及电子投标文件的传输提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子文件。补充或者修改电子文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后再重新传输提交。投标文件提交截止时间前未完成传 输提交的，视为放弃投标。投标文件提交截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的投标文 件，将被政府采购云平台拒收。

- ▲（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1. 在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未按招标文件的要求密封、签名、盖章的或不符合招标文件格式要求以及内容填写不齐全的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达三项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性或漏、缺项，或者开标价格与投标文件承诺的优惠(折扣)价格不一致的。

（4）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4. 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5. 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府釆购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

6. 被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文

件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关 人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后 果由投标人自己承担。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

（二） 开标程序：

1.向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间自行解密投标

文件。投标人在规定的时间内无法完成已提交的“电子加密投标文件”解密的，视为投标人放弃投标。在线 解密时间为 30 分钟。

2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣

读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家四人（和采购人代表一人,共五人）组成。

（二）评标的方式：本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、资格审查

1.1 开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。

1.2 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

1.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人。

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（4）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。 （5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（6）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

1.4 资格审查的合格投标人不足 3 家的，不得评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标。

投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

3.根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 10 ﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4. 参加政府采购活动的中小企业应当提交《中小企业声明函》（见第六章），否则不予认可。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 七、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

- 八、其它事项

- （1）本项目代理服务费：按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）货物类收费标准向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费、会务费及需求论证费【会务费及项目需求论证费按实际产生费用计算】。

- （2）代理服务费收费标准：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

- 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。

- （3）所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

- ⑴广西隆升工程项目管理咨询有限公司

- 通讯地址：柳州市柳北区三中路88号桂新楼北面2层办公楼

- 电话/传真：0772-2803808/0772-2995516

- ⑵交纳投标保证金账户

开户名称：广西隆升工程项目管理咨询有限公司，

开户银行：中国农业银行股份有限公司柳州分行，

- 银行账号：20116001040027459。

- ⑶缴纳中标服务费账户

- 开户名称：广西隆升工程项目管理咨询有限公司

- 开户银行：中国农业银行股份有限公司柳州城中支行

- 银行帐号：20111101040020739

- 第四章  评标方法及评标标准

- 评标方法及评标标准（适用001分标、002分标）

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由聘请的专家、采购单位代表等有关人员构成。

(二)评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据。

(三)评分办法：采用综合评分法，对投标人的投标报价、投标产品综合质量、项目实施方案、售后服务方案、企业业绩及信誉分等5方面内容按百分制打分。

(四) 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(五)根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10 ﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.1根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号) 》第二条的规定，对监狱企业视同小型、微型企业，投标人提供所投产品生产企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，否则不予价格扣除。

5.2根据财政部 民政部 中国残疾人联合会《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)第一条的规定，对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，投标人提供《残疾人福利性单位声明函》原件，否则不予价格扣除。

即对投标人投标总价中的小型和微型企业产品的价格给予10 ﹪的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分，（按第六章格式）要求填写，否则不予价格扣除）。

(六) 投标人只能享受一次价格政策，不重复享受。未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

1、价格分30分；

(1)以进入评标的最低的评标价为30分

(2)价格分计算公式：

有效投标人最低评标价金额（万元）

某有效投标人价格分  ＝                                     ×30分

某有效投标人最低评标价金额（万元）

2、投标产品综合质量分……………………………………………………………………………………………12分；

一档4分：货物性能、技术指标、配置基本满足项目要求；

二档8分：满足一档的基础上，货物主要技术参数、性能指标、必要功能具有5项正偏离，且被评标委员会接受；

三档12分：满足二档的基础上，货物主要技术参数、性能指标、必要功能具有6项及以上正偏离，且被评标委员会接受。

3、项目实施方案分…………………………………………………………………………………………………30分

一档10分：对本项目总体要求的理解，包括：系统设计图及布置图、功能说明、性能指标、设备选型说明（质量、性能、价格等方面进行比较和选择的理由及过程）简单，投标人的项目实施方案进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等描述简单；培训方案简单。

二档20分：投标人对本项目总体要求的理解，包括：系统设计图及布置图、功能说明、性能指标、设备选型说明（质量、性能、价格等方面进行比较和选择的理由及过程）详细且符合本次采购需求，项目实施方案进度安排合理较好，且有相关保障措施；对各项关键工作安排较合理；对本项目的风险预见、风险应对措施较好；项目管理方案比较完整，组织机构比较合理，人员有保障，分工与职责比较明确；培训方案较完善。

三档30分：投标人对本项目总体要求的理解，包括：系统设计图及布置图、功能说明、性能指标、设备选型说明（质量、性能、价格等方面进行比较和选择的理由及过程）详尽，条理清晰、明确且符合本次采购需求，投标人的项目实施方案进度安排合理，且相关保障措施到位；对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的项目于解决方案；项目管理方案完整，组织机构合理，人员有保障，分工与职责明确；提出具有建设性的方案优化建议；培训方案合理、完善。

4、售后服务方案分…………………………………………………………………………………………………18分

一档（6分）：售后服务承诺、服务体系及措施、质保期、响应时间、应急服务、备品备件提供、售后维护方式、售后保障能力等基本满足项目要求。

二档（12分）：售后服务承诺、服务体系及措施、质保期、响应时间、应急服务、备品备件提供、售后维护方式、售后保障能力等方案，较为可行，总体相对较好。

三档（18分）：售后服务承诺、服务体系及措施、质保期、响应时间、应急服务、备品备件提供、售后维护方式、售后保障能力等方案，详细完整、可行性高，方案整体优秀且明显优于其他投标人。

5、企业业绩及信誉分………………………………………………………………………………………………10分

- ⑴投标人自2018年以来完成同类项目的业绩分，以合同书为准，否则不予加分(每项1分，满分5分)；

- ⑵投标人获得ISO9001质量管理体系认证的，得1分；

- ⑶投标人获得ISO14001环境管理体系认证的，得1分；

- ⑷投标人获得OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的，得1分；

- ⑸根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，投标人提供的产品为《环境标志产品政府采购品目清单》【财库〔2019〕18号】或《节能产品政府采购品目清单》中【财库〔2019〕19号】品目清单内优先采购产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，每有一项得1分，满分2分。

总得分 =1＋2＋3＋4＋5。

二、中标标准及中标候选人推荐原则

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- 2、评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标总报价由低到高顺序排列；得分相同且投标总报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人；进入详评的投标人为五家（含五家）以上的，可推荐前三名为中标候选供应商，得分最高者为中标人，第二、第三名为中标候选人；进入详评的投标人为四家（含四家）以下的，可推荐前两名为中标候选供应商，得分最高者为中标人，第二名为中标候选人。

- 3、中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

4、在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

- 第五章 合同主要条款格式

柳州市政府采购合同（适用001分标、002分标）

采购单位（甲方）                                 供 应 商（乙方）

项目名称：                                        项目编号：

签  订  地  点                                 签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：                            。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                       。

第五条　交付和验收

1、交付时间：自合同签订之日起   日内必须达到招标文件要求并完全交付使用，否则招标方有权退货并与中标方解除合同，由此带来经济损失由中标方负责。地点：柳州市市区内用户指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后      日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间；                                          。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质；    财政性资金     。

3、付款方式：

001分标：本项目无预付款，中标人交货安装完毕，系统正常运行验收合格后，由采购人在按程序支付300万的合同价款，第二年按程序支付370万的合同价款，第三年按程序一次性付清合同余款（不计利息），中标人在提交请款申请同时开具发票给采购人。

002分标：本项目无预付款，中标人交货安装完毕，系统正常运行验收合格后，由采购人在按程序支付100万的合同价款，第二年按程序支付30万的合同价款，第三年按程序一次性付清合同余款（不计利息），中标人在提交请款申请同时开具发票给采购人。

第九条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6、如验收不合格，甲方可单方面终止合同，同时取消中标人的中标资格。

第十二条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰  滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可□柳州仲裁委员会申请仲裁或□人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可□柳州仲裁委员会申请仲裁或□人民法院提起诉讼。

第十七条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经柳州市财政局审批，并签书面补充协议报柳州市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经，柳州市财政局审批，并签书面补充协议报，柳州市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十九条、签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十条  本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执正本一份，柳州市财政局执副本一份，采购代理机构执副本一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报柳州市财政局备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

政府采购项目合同验收报告

根据政府采购合同（采购合同编号：　　）的约定，我单位对（项目名称）　　　　政府采购项目中标供应商（公司名称）　　　　提供的服务进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 服务内容、标准 |  | 数量 |  | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | (按招标采购文件、投标投标文件及验收方案等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

第六章 投标文件格式

资格文件

项目名称：三频道高清硬盘播出系统采购

项目编号：LZZC2021-G1-001006-GXLS

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

资格文件目录

▲（1）投标人有效的“营业执照”副本内页复印件（必须提供，同时加盖单位公章）；

▲（2）法定代表人（负责人或自然人）身份证明和有效身份证复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

▲（3）法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件和委托代理人完整有效身份证复印件（委托代理时必须提供，同时要加盖单位公章）；

▲（4）投标人2021年任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证” 复印件或“电子缴税凭证”复印件或税务征收机关出具的依法缴纳税收证明（新成立不足一个月的投标人不须提供）；

▲（5）投标人2021年任意一个月的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴款凭证”复印件或地市级人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明（新成立不足一个月的投标人不须提供）。

【注：若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。】

▲1、投标人有效的“营业执照”副本内页复印件

（必须提供，同时加盖单位公章）

▲2、法定代表人（负责人或自然人）身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （投标人单位名称）  的（法定代表人/负责人/自然人）。

特此证明。

投标人：               （公章）

时间：       年      月     日

84

| 法定代表人（负责人或自然人）第二代居民身份证复印件（正面） （委托代理时） | 法定代表人（负责人或自然人）第二代居民身份证复印件（背面） （委托代理时） |
| --- | --- |

法定代表人（负责人或自然人（签字或签章）：

▲3、法定代表人（负责人或自然人）授权委托书(格式)

致：                （招标采购单位名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的（法定代表人/负责人/自然人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或签章）：                      法定代表人（负责人或自然人）（签字或签章）：

所在部门职务：                                职  务：

被授权人身份证号码：

| 被授权人第二代居民身份证复印件（正面） （委托代理时） | 被授权人第二代居民身份证复印件（背面） （委托代理时） |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

▲（4）投标人2021年任意一个月的“中华人民共和国税收转账专用完税证” 复印件或“电子缴税凭证”复印件或税务征收机关出具的依法缴纳税收证明（新成立不足一个月的投标人不须提供）；

▲（5）投标人2021年任意一个月的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴款凭证”复印件或地市级人力资源与社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明（新成立不足一个月的投标人不须提供）。

报 价 文 件

项目名称：三频道高清硬盘播出系统采购

项目编号：LZZC2021-G1-001006-GXLS

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（4）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）；

（5）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

【注：若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。】

1、开标一览表（格式）

项目编号：LZZC2021-G1-001006-GXLS

投标人名称：                                                    单位：元

标段：    分标

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付期：2022年3月31日前交货安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人或自然人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或签章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

2、投标报价明细表格式（适用001分标、002分标）

投 标 报 价 明 细 表

金额单位：人民币（元）

标段：    分标

| 序号 |  | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 |  | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标书费、代理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费及附加 |  |  |  |  | 税费率: % |  |  |  |
|  | 项目毛利 |  |  |  |  | 毛利率： % |  |  |  |

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或签章）：

投标人盖章：                          日  期：

3、中小企业声明函(格式)

本公司（联合体）                    郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）                 参加（单位名称:           ）的（项目名称:             ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称：              ），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称：             ），从业人员:    人，营业收入为：   万元，资产总额为：   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称：              ），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称：             ），从业人员:    人，营业收入为：   万元，资产总额为：   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

..............

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

4、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）；

5、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

6、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

商 务 技 术 文 件

项目名称：三频道高清硬盘播出系统采购

项目编号：LZZC2021-G1-001006-GXLS

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务技术文件目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标声明书 (格式见附件)；

（3）商务响应表（格式见附件）；

（4.1）投标保证金交纳证明复印件（同时加盖单位公章）；

（4.2）非现金形式保证金（以金融机构、担保机构出具的保函为准）；

（5）技术响应表（格式见附件）；

（6）售后服务承诺书（格式见附件）；

（7）项目实施方案（格式自拟）；

（8）拟投入本项目实施人员一览表（需提供相关证明材料，同时加盖单位公章）；

（9）投标人自2018年以来完成同类项目有效的业绩证明材料（以有效合同书复印件为准）；

（10）招标文件中要求提供的相关证明材料复印件(如有请提供，同时加盖单位公章)；

（11）投标人认为有必要提供的声明及文件资料(如：强制标准认证证书；节能、环保认证证书；检测、检验报告；产品（彩页）；使用说明书；使用和维护等技术资料，如有请提供，同时加盖单位公章)。

1、投标函（格式）

致：   柳州市广播电视台、广西隆升工程项目管理咨询有限公司   （招标采购单位名称）：

根据贵方为  三频道高清硬盘播出系统采购  项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：LZZC2021-G1-001006-GXLS），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交资信/资格文件、报价文件、商务技术文件正本各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起 60个日历日（自然日）。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                  电话：

传真：                       投标人代表姓名：                  职务：

投标人名称（全称）：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或签章）：

（公章）

_____年___月___日

2、投标声明书（格式）

致：   柳州市广播电视台、广西隆升工程项目管理咨询有限公司      （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的（法定代表人/负责人/自然人），我方愿意参加贵方组织的     三频道高清硬盘播出系统采购   项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：            ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进（或需在中标后向               订购）。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或签章）：

投标人公章：

年    月    日

3、商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或签章）：

投标人公章：

年    月    日

4.1投标保证金交纳证明（同时加盖单位公章）（格式）

101

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或签章）：

投标人公章：

年    月    日

4.2非现金形式保证金（以金融机构、担保机构出具的保函为准）

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或签章）：

投标人公章：

年    月    日

5、技术响应表格式：

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 要求 | 序号 | 货物名称 | 性能及指标 |  |
| ... |  |  | ... |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章）

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或签章）

年    月    日

6、售后服务承诺书（格式）

(由投标人按《项目采购需求》中的售后服务及要求自行分别填写)

投标人（公章）

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或签章）

年    月    日

7、项目实施方案（格式自拟）

投标人（公章）

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或签章）

年    月    日

8、拟投入本项目实施人员一览表（格式）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

特别说明1：需提供人员相关证明材料，同时加盖单位公章，否则证明无效。

特别说明2：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（公章）

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或签章）

年    月    日

9、投标人自2018年以来完成同类项目有效的业绩证明材料

（以有效合同书复印件为准）

投标人同类项目实施情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

投标人（公章）

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或签章）

年    月    日

10、招标文件中要求提供的相关证明材料复印件

(如有请提供，同时加盖单位公章)

11、投标人认为有必要提供的声明及文件资料

(如：强制标准认证证书；节能、环保认证证书；检测、检验报告；产品（彩页）；使用说明书；使用和维护等技术资料，如有请提供，同时加盖单位公章)