公开招标采购文件

项目名称：培训教室设备采购

项目编号：YLZC2020-G1-240213-GXDC

采购单位：中国共产党兴业县委员会党校

采购代理机构：广西达成咨询有限公司

2020年11月

目    录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	5

第三章  投标人须知	47

第四章  评标办法及评分标准	62

第五章  合同主要条款格式	66

第六章　投标文件格式	73

## 第一章  公开招标公告

# 广西达成咨询有限公司培训教室设备采购招标公告

项目概况

培训教室设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2020年12月14日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号:YLZC2020-G1-240213-GXDC（采购计划备案文号：YLZC2020-G1-70747）

项目名称：培训教室设备采购

预算金额：￥2130201.60

最高限价:￥2130201.60

采购需求：采购大、小培训教室线阵音响设备各1套、显示屏2个、礼堂椅442个、条形桌18张，主席台10米，主席台椅16位，空调14台、沙发3套，录播系统2套、摄像头设备、党建设施等，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：签订合同之日起15日历天内

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（①符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)等规定条件的供应商，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策（监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。②《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）、《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2020年11月24日至2020年11月30日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午00时00分至12时00分，下午12时00分至23时59分（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理并自行下载招标文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间、开标时间：2020年12月14日10点00分（北京时间）

地点：兴业县公共资源交易中心(地址：兴业县政务服务中心三楼开标室)

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

采购信息发布：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、兴业县人民政府网（http://www.xingye.gov.cn）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名称：中国共产党兴业县委员会党校

地址：广西兴业县石南镇玉贵路延长线6号

联系方式: 何工  0775-3776959

2.釆购代理机构信息：

名称：广西达成咨询有限公司

地址： 玉林市吉泉路幸福汇1栋13楼（广西达成咨询有限公司玉林分公司）

联系方式：0775-2309046 传真：0775-2309046

3.项目联系方式

项目联系人：刘芸 电话： 0775-2309046

采购代理机构：广西达成咨询有限公司

2020年11月23日

## 第二章  招标项目采购需求

说明：

1、招标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足或优于，否则投标无效。

2、招标文件中标注“★”内容为本项目的重要技术指标、功能项，将作为设备性能的评分依据。

3、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

4、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。若本项目拟采购的货物属于强制采购的节能品目清单范围的，投标人在投标文件中必须提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则其投标无效。经国家确定的认证机构名录以市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。

5、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

6、投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，并提供相关证明材料。

7、本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

8、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。

9、本项目核心产品为：第1项，线阵列扬声器（专业音箱）。提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自主选定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

一、采购需求表：

| 1、大培训教室线阵音响设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 |  |  |  |  |  | 规格/参数 |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  | 单位 |
| 1 | 线阵列扬声器（专业音箱） |  |  |  |  |  | 1、频率响应：80Hz-20KHz(-3dB)； ★2、分频点：1.3kHz； ★3、灵敏度（1w@1m）：102dB； 4、额定功率（AES）：400W； 5、标称阻抗：16Ω； 6、最大声压级：(平均/峰值)128dB/134dB； 7、辐射角度（HxV）：100x10； ★8、低音单元：2*8寸低音/75mm音圈； ★9、高音单元：1*3寸喉口高音/35mm音圈； 10、连接插座：2个NEUTRIK NL4MP四芯插座， 全频1+1-； 11、尺寸(W×D×H)：818mm x390mm x240mm； 12、产品净重：15kg； ★13、可扩展性与兼容性 为保证系统可扩展性与兼容性，以及方便统一管理和统一售后维护，需与专业功放使用同一品牌。 ★14、检测报告 （1）提供由国家认定的第三方认证（检测）机构出具关于该产品的认证证书（检测报告）复印件并加盖供应商公章，检测内容至少包含有效频率范围、频率响应、特性灵敏度、额定阻抗、特性功率、最大声压级、总谐波失真、指向性频率响应等项目，且检测结果须满足第1、3、4、5、6项的参数要求。 （2）在80Hz-20KHz(-3dB)频率范围内馈以正弦信号进行纯音检听，不应出现垃圾声、碰圈声、机械声及其他异常声，提供由国家认定的第三方认证（检测）机构出具关于该产品的认证证书（检测报告）复印件并加盖供应商公章。 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 只 |
| 2 | 线阵列次低音扬声器（专业音箱） |  |  |  |  |  | 1、频率响应：40-190Hz（±3dB）/ 38-305Hz（-10 dB）； 2、灵敏度（1w@1m）：106dB； 3、额定功率（AES）：1200W； 4、标称阻抗：4Ω； ★5、最大声压级：(平均/ 峰值) 137dB/143dB； 6、低音单元：2*15寸低音/4寸音圈； 7、吊挂硬件：配套吊架； 8、连接插座：2个NEUTRIK NL4MP四芯插座，全频2+2-； 9、尺寸(W×D×H)：818mm x600mm x430mm（包含插销）； 10、产品净重：75kg； ★11、需与主扩声线阵列扬声器配套使用； ★12、可扩展性与兼容性 为保证系统可扩展性与兼容性，以及方便统一管理和统一售后维护，需与专业功放使用同一品牌。 ★13、检测报告 （1）提供由国家认定的第三方认证（检测）机构出具关于该产品的认证证书（检测报告）复印件并加盖供应商公章，检测内容至少包含有有效频率范围、频率响应、特性灵敏度、额定阻抗、特性功率、最大声压级、总谐波失真、指向性频率响应等项目，且检测结果须满足第1-5项的参数要求； （2）在40Hz-190Hz(±3dB)、38Hz-305Hz(-10dB)频率范围内馈以正弦信号进行纯音检听，不应出现垃圾声、碰圈声、机械声及其他异常声，提供由国家认定的第三方认证（检测）机构出具关于该产品的认证证书（检测报告）复印件并加盖供应商公章。 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 只 |
| 3 | 线阵列扬声器功放（专业功放） |  |  |  |  |  | 1、额定功率：1KHz/1% THD+N； ★2、立体声8Ω：≥4×1100W； ★3、立体声4Ω：≥4×1650W； ★4、桥接8Ω：≥2×3300W； 5、頻率响应（1W/8Ω）：20Hz-20kHz，+0/-1dB； 6、总谐波失真（THD+N) (标准测量条件，8Ω/1KHz )：≤0.1%； 7、阻尼系数：≥250:1； 8、电压增益( 额定功率，8Ω/0.775V ）：×121； 9、电路架构：Class H； 10、转换速率：20V/us； 11、信噪比（A计权）：≥100dB； 12、输入灵敏度（额定功率8Ω）：0.775V or 1.4V； 13、输入阻抗：20k ohms（平衡）/10k ohms（非平衡）； 14、分离度：≥60dB； 15、输入共模抑制比：≥60dB； 16、输入连接器：每通道一路平衡XLR； 17、输出连接器（扬声器连接接口）：每通道4-POLE Speakon； 18、电源：220-230VAC， 50Hz； 19、机箱尺寸（高×宽×深）：88mm×483mm×426mm； 20、净重：22kg； ★21、可扩展性与兼容性： 为保证系统可扩展性与兼容性，以及方便统一管理和统一售后维护，需与专业音箱同一品牌。 ★22、提供产品3C认证证书复印件并加盖供应商公章。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |
| 4 | 舞台监听 返送音箱 （专业音箱） |  |  |  |  |  | 1、频率响应：60 Hz-16 kHz； ★2、称覆盖角（H×V）：70°×50°； 3、灵敏度（1W/1m）：96 dB； ★4、声压级（1m）：121 dB (连续)/127 dB (峰值)； 5、额定功率（AES）：300 W； 6、额定阻抗： 8 Ω； 7、连接插座 2个NEUTRIK NL4MP四芯插座1+1-； 8、吊挂硬件 10×M10吊点、底托； 9、尺寸（W×D×H）：347 mm×315 mm×570 mm； 10、净重：24 kg； ★11、可扩展性与兼容性 为保证系统可扩展性与兼容性，以及方便统一管理和统一售后维护，需与专业功放使用同一品牌。 ★12、检测报告 （1）提供由国家认定的第三方认证（检测）机构出具关于该产品的认证证书（检测报告）复印件并加盖供应商公章，检测内容至少包含有特性功率、平均性声压级、长期最大功率、额定阻抗、阻抗曲线、频率响应、有效频率范围、指向性频率响应、总谐波失真等项目，且检测结果须满足第1、4、5、6项的参数要求； （2）在额定频率范围内馈以正弦信号进行纯音检听，不应出现垃圾声、碰圈声、机械声及其他异常声，提供由国家认定的第三方认证（检测）机构出具关于该产品的认证证书（检测报告）复印件并加盖供应商公章。 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 只 |
| 5 | 舞台返送功放 （专业功放） |  |  |  |  |  | 1、8欧姆立体声：≥2×900W； 2、4欧姆立体声：≥2×1800W； 3、8欧姆桥接单声道：≥3000W； 4、频率响应（1W）：20Hz-20kHz，+O/-1dB； 5、总谐波失真（THD) ：<0.5%,20 Hz - 20 kHz； 6、互调失真（IMD）：≤0.35%； 7、转换速率： >10V/us； 8、阻尼系数：>200； 9、信噪比：>100 dB； 10、输入灵敏度（额定功率8ohms）：0.775V or 1.4V； 11、输入阻抗（平衡 /非平衡）：20k ohms； 12、电源线规格：插头10A，250V； 13、电线：CCC 3×1.5mm3； 14、保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路； 15、通风：由前往后的空气对流机制； 16、冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护； 17、尺寸(W×D×H) ：483mm×305mm×88mm； 18、净重：13.5kg。 19、可扩展性与兼容性 为保证系统可扩展性与兼容性，以及方便统一管理和统一售后维护，需与专业音箱使用同一品牌。 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 台 |
| 6 | 辅助扬声器 （专业音箱） |  |  |  |  |  | 1、系统类型：单12寸全频音箱； 2、低音75芯，高音44芯，低音190磁芯； 3、频率响应：40-20KHz（-10dB)； 4、灵敏度（1W/1m)：102dB； 5、标称阻抗：8Ω； 6、额定功率(AES)：450W； 7、标称覆盖角：90°（H)×60°(V)； 8、最大声压级：126dB； 9、连接件：2×SPEAKON四芯音箱插座1+1-; 10、吊挂硬件：M10吊点×10、底托； 11、尺寸（W*D*H)：385mm×400mm×599mm； 12、重量：21Kg。 13、可扩展性与兼容性 为保证系统可扩展性与兼容性，以及方便统一管理和统一售后维护，需与专业功放使用同一品牌。 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 只 |
| 7 | 辅助扬声器功放 （专业功放） |  |  |  |  |  | 1、8欧姆立体声：≥2×900W； 2、4欧姆立体声：≥2×1800W； 3、8欧姆桥接单声道：≥3000W； 4、频率响应（1W）：20Hz-20kHz，+O/-1dB； 5、总谐波失真（THD) ：<0.5%,20 Hz - 20 kHz； 6、互调失真（IMD）：≤0.35%； 7、转换速率： >10V/us； 8、阻尼系数：>200； 9、信噪比：>100 dB； 10、输入灵敏度（额定功率8ohms）：0.775V or 1.4V； 11、输入阻抗（平衡 /非平衡）：20k ohms； 12、电源线规格：插头10A，250V； 13、电线：CCC 3×1.5mm3； 14、保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路； 15、通风：由前往后的空气对流机制； 16、冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护； 17、尺寸(W×D×H)：483mm×305 mm×88mm； 18、净重：13.5kg。 19、可扩展性与兼容性 为保证系统可扩展性与兼容性，以及方便统一管理和统一售后维护，需与专业音箱使用同一品牌。 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 台 |
| 8 | 数字调音台 |  |  |  |  |  | 1、频率响应：XLR输入到任何输出+0/-1dB,20Hz-20kHz； 2、总谐波失真和噪声：全部测量在+10dB输出和30dB增益的状态; XLR 输入到直接输出<0.007%，1kHz; XLR输入到混音输出<0.008%，1kHz； 3、话筒输入端的等效输入噪声（E.I.N)：22hZ-22KhZ带宽，不计权，-128dBu(150＆Omega;声源阻抗）； 4、母线噪声：较大输出，输入推子-较大，混音推子0dB； 5、话筒增益：最小：5dB；较大：60dB； 6、共模抑制比（CMRR）：单声道输入，在较高增益时测量：典型值80dB@1kHz 7、输入和输出电平： （1）输入通道话筒输入：无穷大+15dBu； （2）输入通道线路输入：较大+30dBu； 8、立体声输入和插入回传：较大+20dBu；全部输出：较大+20dBu； 9、一般操作电平：0dBu；耳机功率：2x250mW,200 Ω耳机； 10、输入和输出阻抗： （1）话筒输入：2k Ω; （2）线路输入：>10k Ω; （3）输入通道插入回传：5k Ω（用EQ输入，否则最差的情况为1.8k Ω）； （4）混音、编组和辅助输出：150 Ω； （5）插入发送：75 Ω； （6）推荐耳机阻抗：50—600 Ω； 11、滤波器（单声道输入）：100Hz，每倍频程18dB斜率； 12、EQ（单声道输入）：HF:13KhZ,+/-15dB,2阶斜率特性Hi-Mid:550Hz—13kHz,+/-15dB,q=1;Lo-Mid:80Hz—1.9kHz,+/-15dB,2阶斜率特性； 13、指示灯：6条3色12段LED发光柱； 14、电源消耗：交流电源（内置 PSU）85V—270V，50Hz—60Hz通用输入，耗电：小于50W； 15、重量：21.8Kg； 16、尺寸（长×宽×高）：865 mm×503 mm×164mm。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |
| 9 | 数字音频处理器 |  |  |  |  |  | 1、4通道信号通道输入，8通道信号通道输出； 2、采用40位浮点DSP芯片； 3、96K采样率24位高性能A/D D/A转换； 4、1Hz频率精确定位； 5、每一个输入及输出通道设有8个参量均衡器，均为+15dB 增益及-30dB衰减，Q值由 0.01至 2.50； 6、输入通道带31段图示均衡、增益、静音、高切、低切、极性、延时、压缩能； 7、输出通道可实现分频、增益、静音、压缩/压限器、极性、延时、限幅功能； 8、超级的音频信号处理质量。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |
| 10 | 一拖二无线话筒 |  |  |  |  |  | 1、系统： （1）调制：宽带调频 • 射频宽带：高达24MHz • 频率：80个出厂预设（8组，每组10个通道）； （2）信噪比：≥ 103 dBA； （3）THD，总谐波失真：≤ 0.9%； （4）温度范围：工作温度：0°C to +40°C 储藏温度：–20°C to +70°C （5）发射器同步：2.4 GHz，低功率OQPSK(仅在同步时启动）； （6）尺寸： Ø 48 x L 180 mm； （7）重量：330 g (0.73 lbs)； （8）拾音模式：心型； （9）换能原理：动圈； （10）灵敏度：1.8mV/Pa (f自由场, 在1kHz无负载)； （11）标称阻抗：300 Ω (at 1 kHz)； （12）较小终端阻抗：1 kΩ； （13）接头：XLR-3； （14）频率响应：55 - 16,000 Hz； （15）温度范围：0 °C ... +40 °C (+32 °F ... +104 °F)。 2、接收器： （1）接收器原理：二次变频超外差技术； （2）分集原理：天线切换分集，使用内置天线； （3）灵敏度：<3μV ，52dB(A) rms， S/N (状态是测试)； （4）音频频率响应：50 to 16,000 Hz (–3 dB)； （5）输出电压：(峰值频偏, 1KHz)1/4 (6.3mm)插口(非平衡)：6dBu XLR插口 (平衡)：+12dBu； （6）音频调节范围：45dB，5dB步进可调； （7）电源：12 V DC nom. / 300 mA； （8）静噪：从3 dBμV 到 28 dBμV 可调； （9）线路/话筒电平：20dB，可切换； （10）外壳材料：牢固的ABS外壳； （11）尺寸：约320 mm x 126.5 mm x 42 mm； （12）重量：约620g。 3、发射器： （1）RF 输出功率：10 mW； （2）音频频率响应：80-16,000 Hz； （3）电源：2节AA电源，1.5V； （4）操作时间：约10小时； （5）话筒类型：动圈； （6）拾音模式：心型； （7）输入灵敏度：1.5mV/Pa； （8）外壳材料：牢固的ABS外壳。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 套 |
| 11 | 真分集无线话筒（一拖二） |  |  |  |  |  | 1、振荡模式：相位锁定频率合成 PLL）； 2、载波频段：UHF 580~860MHz （可选）； 3、频带宽度：25MHz； 4、频率调整：红外自动或者对频手动调节； 5、输出功率：10-30mW两档可调； 6、谐波辐射：<-55dBc； 7、最大偏移度：±68KHz； 8、最大输入：135dB SPL音压； 9、手持音头：动圈咪头； 10、腰包音头：电容咪芯； 11、使用电池：2只5号电池； 12、操作显示：LCD显示器，同时显示电量、频道及频率等。特别背光设计，即使在黑暗的舞台背后也可看清操作。开关特别设计在尾部，防止错误操作； 13、电池余量：有发射机准确的电池余量显示，并且提供低电量报警显示。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 套 |
| 12 | 数字会议主机 |  |  |  |  |  | 1、菜单大液晶屏显示，数字处理中/英文操作界面，操作简单直观； 2、采用高性能开关电源供电，工作电压稳定，范围宽AC170V～240V； 3、保护电路齐全，设有过压、过流保护； 4、设有音量控制及高、中、低音调节，使系统语音更清晰； 5、系统内置反馈抑制电路，结合均衡电路，可以大幅提升会场声压； 6、发言模式具有先进先出、限制模式、全开放模式等； 7、抗手机、RF射频干扰设计，符合现代会议环境要求。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |
| 13 | 数字会议主席话筒 |  |  |  |  |  | 1、菜单采用蓝光大液晶屏，能显示当前所操作功能； 2、数字DSP电路处理，最大限度减少失真，使语音更加清晰，频响更宽； 3、话筒鹅颈与底座可分离，螺旋方式固定，杜绝杂音产生； 4、话筒所有按键采用高品质长寿命，防潮防尘静音开关，杜绝出现“砰砰”声的开关震动声； 5、话筒采用不带线设计，连接线采用即插即用方式，不用时可自行拆除方便工程安装维护和用户需要拆除、移动或变更位置； 6、抗手机、RF射频干扰； 7、可单独使用，控制所有代表话筒。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 台 |
| 14 | 数字会议代表话筒 |  |  |  |  |  | 1、菜单采用蓝光大液晶屏，能显示当前所操作功能； 2、数字DSP电路处理，最大限度减少失真，使语音更加清晰，频响更宽； 3、话筒鹅颈与底座可分离，螺旋方式固定，杜绝杂音产生； 4、话筒所有按键采用高品质长寿命，防潮防尘静音开关，杜绝出现“砰砰”声的开关震动声； 5、话筒采用不带线设计，连接线采用即插即用方式，不用时可自行拆除方便工程安装维护和用户需要拆除、移动或变更位置； 6、抗手机、RF射频干扰。 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 只 |
| 15 | 专用8芯会议延长线 |  |  |  |  |  | 专业屏蔽音频线，材料：环保胶料，无氧铜导线，环保焊料。 |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  | 米 |
| 16 | 电源时序器 |  |  |  |  |  | 1、RS-232串口控制协议，可连接中控及控制电脑； 2、采用 16A 万能插座，能兼容全部产品电源接口； 3、最大输入电流 30A，单路最大输出电流16A，工作电压 95V-240V； 4、无序主、副机控制选择开关，即插即用； 5、联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机； 6、设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关； 7、前面板拥有电压显示功能； 8、最大输入电流：30A； 9、单路最大输出电流：16A； 10、控制协议：RS-232串口协议； 11、工作电压：110V ～ 240V； 12、输出电源插座：后面板 8 个受控 16A 万用插座； 13、开关间隔时间：1 秒； 14、机箱高度：2U（88mm）； 15、重量：6kg。 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 台 |
| 17 | 线阵专用吊架 |  |  |  |  |  | AT208、AT215B吊架，保险带，钢丝绳，每个可承受2000-3000KG。 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 个 |
| 18 | 钢制设备机柜 |  |  |  |  |  | 1、材料：采用高强度进口冷轧钢板及高强度的钢化玻璃； 2、表层处理：脱脂 酸洗 磷化 静电喷喷塑； 3、粉沫：采用ICI专业高强度粉沫，确保每件产品符合国内标准； 4、结构：可灵活调整，模块式智能组合，型号齐全； 5、生产标准：符合国内标准。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 个 |
| 19 | 一线音箱线 |  |  |  |  |  | 线阵音箱用，导体采用4N高纯度无氧铜和铜箔丝绞合而成，信号传输稳定快速；高保真结构传输设计，低介电常数绝缘材质；护套采用阻燃、环保、防腐、耐油、耐磨、耐拉、抗紫外线、防冻30度、防老化聚录乙烯护套料。 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 米 |
| 20 | 音箱线 |  |  |  |  |  | 全频箱使用，高纯度无氧铜和铜箔丝绞合而成，信号传输稳定快速；高保真结构传输设计，低介电常数绝缘材质；护套采用阻燃、环保、防腐、耐油、耐磨、耐拉、抗紫外线、防冻30度、防老化聚录乙烯护套料。 |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 米 |
| 21 | 音箱线 |  |  |  |  |  | 低音炮音箱线，高纯度无氧铜和铜箔丝绞合而成，信号传输稳定快速；高保真结构传输设计，低介电常数绝缘材质；护套采用阻燃、环保、防腐、耐油、耐磨、耐拉、抗紫外线、防冻31度、防老化聚录乙烯护套料。 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 米 |
| 22 | 地弹簧 |  |  |  |  |  | 专业地弹簧，电源、网线、话筒口。 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 只 |
| 23 | VGA线 |  |  |  |  |  | 20米，投影机、电视、电脑显示器、高清播放器、游戏机，硬盘监控录像机等带VGA视频接口的设备。 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 条 |
| 24 | HDMA |  |  |  |  |  | 20米，纯铜高品质高清线，工艺：镀银颜色分类: HD-V1000 HD-V1100升级款接口类型: HDMI A Type材质: 合金 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 条 |
| 25 | 音箱吊挂件 |  |  |  |  |  | 1、铝合金材质，牢固结实； 2、万能吊架； 3、精美磨砂钢琴烤漆，时尚大方； 4、承重：25KG。 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 套 |
| 26 | 全彩LED电子显示屏（7.5m*4m） |  |  |  |  |  | 1、发光管：每像素点采用一颗1红1绿1蓝发光管，红、绿、蓝各管芯大小：≥10mill 封装：SMD2121(验收时抽样检验）； 2、光电参数：亮度调节范围(cd/㎡) ≥1200-1500d/㎡， 亮度调节 智能/手动， 视角(度)≥120/120(水平/垂直)，对比度≥8000:1，刷新频率(Hz)≥1920， 换帧频率(Hz) ≥50/60； 色温(K) ≥7500； 亮度/色度均匀性 97%/±0.003；最小观看视距(M) ≤2；防护等级≥IP65； LED理论寿命(H)≥100000； 3、物理点间距：≤2.5mm； 4、物理密度：≥160000点/m2； 5、发光点颜色：1R1G1B； 6、控制方式：恒流控制； 7、扫描方式:≤ 1/32扫(验收时抽样检验）； 8、驱动器件2037IC； 9、驱动方式：恒流； 10、帧频：≥60Hz； 11、刷新频率：≥1920Hz(验收时抽样检验）； 12、亮度：≥1200-1500cd/m2； 13、平均无故障时间：≥10000小时； 14、寿命：≥10万小时； 15、平整度：任意相邻像素间≤0.5mm，模组拼接间隙＜1mm； 16、均匀性：像素光强、模组亮度均匀； 17、盲点率：＜0.0001，最佳视距:5-30米； 18、开关电源：5V/40A -200W； 19、计算机显示模式：1024×768； 20、有效通讯距离：网线100m（无中继），多模光纤500m，单模光纤20km；21、防护等级：IP65； 22、连续工作时间： ≥72小时； 23、单元板重量：≤0.5千克； 24、单元板尺寸：320mm*160mm； 25、视角：水平≥120°，垂直≥120°； ★26、由供应商提供与大屏、中控及所有输入输出设备的线路连接所需的线缆与零配件、器材，并承担所有的安装任务。 ★27、负责管理软件的安装、连通与调试工作，并提供相应的软件操作技术培训。 ★28、提供由国家认定的第三方认证（检测）机构出具关于该产品的认证证书（检测报告）复印件并加盖供应商公章。 ★29、为了响应国家节能环保要求，LED显示屏需有节能设计：采用低压小电流设计，发热量小，可靠性高，节能环保，需提供生产厂家LED产品节能证书复印件并加盖供应商公章。 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | ㎡ |
| 27 | （控制系统）同步控制系统发送卡 |  |  |  |  |  | 1、支持一路DVI视频信号输入； 2、2个千兆网口输出，可支持130万像素带载，支持上下、左右任意拼接； 3、采用PCI-E 接口，通用性强； 4、支持DC 3.5~6V超宽工作电压，适应性强； 5、支持视频信号与音频信号同步传输； ★6、支持存储备份数据功能，发送控制器能保存整屏调试参数信息，通过发送卡可一键恢复屏幕完整参数； 7、可修改输入EDID信息，支持自定义输入分辨率，输出带载最宽可达4000像素，最高可达2000像素； 8、可回传发送控制器控制的接收卡信息，包括接收卡所在网口、序号、型号、版本号、温度、网线通讯状态、配置参数等内容； ★9、可回传发送控制器的序号、型号、版本号、带载的接收卡信息、配置参数信息等内容； 10、为满足各种使用场景，可更改显示屏的色温显示； ★11、发送控制器连接关系变更时可以在屏幕中看到实时效果反馈，并可快速保存连接关系参数到发送控制器中； ★12、可通过控制软件回读每一张接收的参数、连接关系及本发送控制器参数，支持多个发送控制器连接图回读； 13、支持亮度调节在低亮度时完成高灰度显示； 14、支持亮度、对比度调节，可实现0-255级亮度及对比度调节； 15、多个发送控制器可进行级联拼接，各个控制器之间保持严格同步，支持USB接口控制，可级联多台进行统一控制； 16、支持发送控制区域接收卡任意位置标定； 17、多个发送控制器之间、发送控制器各个网口之间，可指定区域进行备份显示控制； 18、支持一键修缝功能，可消除显示屏单元之间的亮暗线； 19、为方便日常维护，可导入导出发送控制器的校正参数； ★20、具备电源反接保护电路，防范电源反接伤害； 21、可配合亮度传感器实现根据环境亮度调节屏幕显示亮度； ★22、具备色彩还原技术，能够针对LED屏显示特性，真实地展现图像原本色彩； 23、可通过上位机软件设置发送卡显示正常、黑屏、锁屏的状态； ★24、可单独设置每张发送卡的名称，在多机级联时可便捷选择控制； ★25、控制系统同品牌，与控制系统其他分项无缝兼容，完全满足控制系统性能需求。控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品。 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 张 |
| 28 | （控制系统）同步控制系统接收卡 |  |  |  |  |  | 1、单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据； ★2、支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮； 3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 4、为保障屏幕色彩一致性，支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果； 5、支持一键修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数； 6、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片；支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； ★7、支持智能串线功能，无需了解接收卡串线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置； 8、支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载； ★9、支持一键回读，通过软件可一键回读所有配置文件信息，方便进行产品维护； ★10、支持一键修复，维护更换卡时无需对其重新调试，可一键恢复参数设置； 11、可对产品网络通信状态进行实时检测，反馈数据包总数、错误包数及网线连接顺序、在线接收卡数量等数据； 12、支持接收卡网口备份功能，备份状态下，接收卡网络数据为双向传输，保障显示屏播出正常； ★13、支持程序升级断电保护功能，保证产品后续升级的安全性； ★14、用户可使用控制软件识别接收卡版本情况，由软件自动推荐升级固件，防止固件错误加载； 15、为保证产品使用安全，产品具备抗电击及能量危险防护特性； ★16、具备色彩还原技术，能够针对LED屏显示特性，真实地展现图像原本色彩。 ★17、支持任意倍频技术，能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线； 18、支持3D显示功能，配合3D发送控制器或3D图像处理器可使屏幕具备3D显示效果； 19、为保证显示效果，接收卡的亮度有效率与刷新率、灰度等级相对独立，可单独对亮度有效率进行调节而不引起其他两项参数变化； ★20、为保障信号传输稳定性，图像数据由发送端到接收端只有一帧延迟； ★21、为保障系统信息安全，本产品核心运算芯片采用高性能国产芯片； 22、具备电源接反保护电路，防范电源反接伤害； 23、支持数据组交换，可修改HUB接口数据组交换，并固化到接收卡中； 24、支持旋转接收卡画面，实现90度、180度、270度、镜像画面显示； 25、支持通过按钮进入测试模板，用于模组显示测试； ★26、序列化升级：支持编辑需要升级的接收卡序列，便于多类型接收卡统一升级维护。 ★27、控制系统同品牌，与控制系统其他分项无缝兼容，完全满足控制系统性能需求。控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品； ★28、提供产品3C认证证书复印件并加盖供应商公章。 |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  | 张 |
| 29 | 视屏处理器 |  |  |  |  |  | ★1、不少于以下视频信号输入：2路DP，2路DVI，3路HDMI，1路SDI带环出； ★2、不少于以下视频信号输出：8路网口输出，整机分辨率可达960万像素，支持自定义分辨率，最宽可达16000像素，最高可达8000像素；1路DVI输出； ★3、具备4K输入信号接口，可支持3840×2160@60Hz或7680×1080@60Hz分辨率的输入； 4、支持EDID配置管理：无需外接电脑，直接在设备上更改EDID，自定义输入分辨率； 5、可通过LCD面板查看当前设备图层数量、接入信号状态、拼接方式、屏幕参数、输出分辨率、帧率等信息； ★6、可对任意一路输入信号进行亮度、对比度调节，实现信号的独立调节； 7、可对整屏输出画面进行亮度、对比度调节； ★8、支持8画面显示：可在屏幕上显示8个画面，所有输入信号均可同时在屏幕上显示； 9、可对当前设备的画面图层进行图层置顶、上移一层、图层置底、下移一层等操作，保障操作灵活性； 10、可通过LCD面板查看到当前连接的接收卡总数与各网口连接的接收卡数量，方便故障排查； ★11、能够对图像进行实时处理，使得显示屏在播放普通SDR图像素材时可以实现HDR显示效果； ★12、可消除某个画面中指定的颜色图像，可修改任意一个画面的透明度值； ★13、支持画面预监，可同时监视当前输出画面内容及预览所有输入信号的画面内容； ★14、设备在进行两个信号或两个模式间的切换时，无黑屏、停顿、闪烁等现象； ★15、支持信号热备份功能，对于任意一路输入信号，可指定另一路输入信号作为其备份信号，在播放该信号时，若该信号发生丢失，备份信号会自动切换至屏幕上； 16、支持一键黑屏，可将输出画面切换至黑屏状态； ★17、为保证系统稳定，操作简单方便，以及售后服务统一可靠，控制系统（视频控制器）必须具备优秀的前端视频处理功能，不再另行配置其他品牌或同一品牌下其他型号的视频处理器。控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）及播控系统（含播控软件及服务器）采用同一生产厂家同一品牌产品； |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 套 |
| 30 | 配电柜 |  |  |  |  |  | 1、可实现过压过流保护； 2、远程上电、定时开关机、逐级延时上电； 3、远程环境参数及状态实时监测，标配温湿度传变模块、电压电流传变模块，逻辑联动空调或风机； 4、安装方式：壁挂式； 5、功率容量（KVA）：40； 6、输入接线方式：3相4线&地线； 7、输入电压（V）：380； 8、输入频率（Hz）：50/60； 9、输出接线方式：3相4线&地线； 10、输出电压（V）：220——380； 11、漏电开关、交流接触器时控器、散热风机、插排、自启动装置、防雷、防震、仿静电、全程自动化多电路缓冲启动电源、降低电流对屏体的直接冲击、有效延长显示屏使用年限。 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 套 |
| 31 | 定制显示屏钢结构 |  |  |  |  |  | 1、项目：室内P2.5全彩LED显示屏 2、设计参数：根据提供的现场要求，并采用下列荷载标准值。 （1）设备自重：0.45KN/平方 （2）基本风压：0.65KN/平方 （3）检修荷载：1.2 KN/平方 （4）地震烈度：本工程抗震设防烈度为8度.设计基本地震加速值为0.20g。 3、本设计中主要参照以下国家现行规范及规程进行结构设计： （1）《建筑结构荷载规范》（GB5009-2001) （2）《钢结构设计规范》（GB50047-2003) （3）《建筑抗震设计（GB50011-2001) （4）《室内广告设施钢结构技术规范》（CECS 148-2003) （5）《钢结构工程施工及验收规范》（GBJ50205-2001) （6）《建筑钢结构焊接规程》(J218-2002) （7）《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 4、显示屏设计屏体总厚度9CM，室内P2.5全彩显示效果。屏体外部磁吸维护式双层道设计，内部无死角三防漆喷刷，防静电设计，显示屏正面光面无缝隙，整体自重0.4吨重。 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | ㎡ |
| 32 | LED单红条屏15m*0.6m |  |  |  |  |  | 1、单元板模组分辨率：长64点×高32点；模组尺寸：长488mm×高244mm；模组像素数：2048点/模组；模组数量：85；优秀视距：6～160m优秀视角：水平±80度，上15度，下45度环境温度：存贮 -45℃ ～ +85℃工作 -35℃ ～ +65℃；考虑使用空调分管机进行恒温；相对湿度：≤90～95% 2、控制系统控制主机：主机或同档次计算机以上操作系统：WIN 98/ 2000/ XP 控制方式：异步控制 刷新频率：300Hz（可选，在硬件支持条件下） 灰度/颜色：红绿各1024级,可显示10.7亿色 控制系统采用：发送卡＋接收卡 3、主要技术参数 1）驱动器件：采用LED专用驱动器件 2）驱动方式：1/16扫描恒流驱动 3）驱动IC：驱芯片595 4）扫描频率：≥480帧/秒 5）刷新频率：≥180帧/秒 6）灰度/颜色：R各1024级，可显示红颜色 7）白平衡亮度：800cd/m2 8）亮度调节方式：软件调节100级可调 9）控制系统采用：单色条屏专业系统 10）平均无故障时间：10000小时 11）寿命：10万小时 12）平整度：任意相邻像素间≤0.3mm；模块拼接间隙<1mm 13）均匀性：像素光强、模块亮度均匀 14）电源开关：自动开关 15）开关电源负荷：5V/40A ； 16）计算机显示模式：1024×768； ★4、由供应商提供与大屏、中控及所有输入输出设备的线路连接所需的线缆与零配件、器材，并承担所有的安装任务。 ★5、负责管理软件的安装、连通与调试工作，并提供相应的软件操作技术培训。 ★6、为了响应国家节能环保要求，LED显示屏需有节能设计：采用低压小电流设计，发热量小，可靠性高，节能环保：提供供应商或生产厂家LED产品节能证书（以上证明材料均为证书原件复印件）。 |  |  |  |  |  |  |  | 7.8 |  | ㎡ |
| 2、小培训教室线阵音响设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 产品名称 |  |  |  | 规格/参数 |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 单位 |
| 1 |  | 线阵列扬声器（专业音箱） |  |  |  | 1、频率响应：80Hz-20KHz(-3dB)； ★2、分频点：1.3kHz； ★3、灵敏度（1w@1m）：102dB； 4、额定功率（AES）：400W 5、标称阻抗：16Ω； 6、最大声压级：( 平均/ 峰值) 128dB/134dB； 7、辐射角度（HxV）：100x10； ★8、低音单元：2*8寸低音/75mm音圈； ★9、高音单元：1*3寸喉口高音/35mm音圈； 10、连接插座：2个NEUTRIK NL4MP四芯插座， 全频1+1-； 11、尺寸(W×D×H):818 mm x390 mm x240mm； 12、产品净重：15kg； ★13、检测报告 （1）提供由国家认定的第三方认证（检测）机构出具关于该产品的认证证书（检测报告）复印件并加盖供应商公章，检测内容至少包含有效频率范围、频率响应、特性灵敏度、额定阻抗、特性功率、最大声压级、总谐波失真、指向性频率响应等项目，且检测结果须满足第1、3、4、5、6项的参数要求； （2）在80Hz-20KHz(-3dB)频率范围内馈以正弦信号进行纯音检听，不应出现垃圾声、碰圈声、机械声及其他异常声，提供由国家认定的第三方认证（检测）机构出具关于该产品的认证证书（检测报告）复印件并加盖供应商公章； ★14、为保证系统可扩展性与兼容性、以及方便统一管理和统一售后维护，需与专业功放使用同一品牌。 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 只 |
| 2 |  | 线阵列次低音扬声器（专业音箱） |  |  |  | 1、频率响应：40-190Hz（±3dB）/ 38-305Hz（-10 dB）； 2、灵敏度（1w@1m）：106dB； 3、额定功率（AES）：1200W 4、标称阻抗：4Ω； ★5、最大声压级：( 平均/ 峰值) 137dB/143dB； 6、低音单元：2*15寸低音/4寸音圈； 7、吊挂硬件：配套吊架； 8、连接插座：2个NEUTRIK NL4MP四芯插座， 全频2+2-； 9、尺寸(W×D×H):818x600x430mm（包含插销）； 10、产品净重：75kg； ★11、需与主扩声线阵列扬声器配套使用； ★12、为保证系统可扩展性与兼容性、以及方便统一管理和统一售后维护，需与专业功放使用同一品牌。 ★13、检测报告 （1）提供由国家认定的第三方认证（检测）机构出具关于该产品的认证证书（检测报告）复印件并加盖供应商公章，检测内容至少包含有有效频率范围、频率响应、特性灵敏度、额定阻抗、特性功率、最大声压级、总谐波失真、指向性频率响应等项目，且检测结果须满足第1-5项的参数要求； （2）在40Hz-190Hz(±3dB)、38Hz-305Hz(-10dB)频率范围内馈以正弦信号进行纯音检听，不应出现垃圾声、碰圈声、机械声及其他异常声），提供由国家认定的第三方认证（检测）机构出具关于该产品的认证证书（检测报告）复印件并加盖供应商公章。 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 只 |
| 3 |  | 线阵列扬声器功放（专业功放） |  |  |  | 1、额定功率：1KHz/1% THD+N ★2、立体声8Ω：≥4×1100W ★3、立体声4Ω：≥4×1650W ★4、桥接 8Ω：≥2×3300W 5、頻率响应（1W/8Ω）：20Hz-20kHz，+0/-1dB 6、总谐波失真（THD+N) (标准测量条件，8Ω/1KHz )：≤0.1% 7、阻尼系数：≥250:1 8、电压增益( 额定功率，8Ω/0.775V ）：×121 9、电路架构：Class H 10、转换速率：20V/us 11、信噪比（A计权）：≥100dB 12、输入灵敏度（额定功率8Ω）： 13、输入阻抗：20k ohms（平衡）/10k ohms（非平衡） 14、分离度：≥60dB 15、输入共模抑制比：≥60dB 16、输入连接器：每通道一路平衡XLR 17、输出连接器（扬声器连接接口）：每通道4-POLE Speakon 18、电源：220-230VAC， 50Hz 19、机箱尺寸（高×宽×深）：88mm×483mm×426mm 20、净重：22kg ★21、可扩展性与兼容性 为保证系统可扩展性与兼容性、以及方便统一管理和统一售后维护需与专业音箱同一品牌； ★22、提供产品3C认证证书复印件并加盖供应商公章。 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |
| 4 |  | 辅助扬声器（专业音箱） |  |  |  | 1、系统类型：单12寸全频音箱； 2、低音75芯，高音44芯，低音190磁芯 3、频率响应；40-20KHz（-10dB) 4、灵敏度（1W/1m)；102dB 5、标称阻抗；8Ω 6、额定功率(AES)；450W 7、标称覆盖角；90°（H)×60°(V) 8、最大声压级；126dB 9、连接件：2×SPEAKON四芯音箱插座1+1-; 10、吊挂硬件：M10吊点×10、底托； 11、尺寸（W*D*H)；385mm×400mm×599mm 12、重量：21Kg； 13、为保证系统可扩展性与兼容性、以及方便统一管理和统一售后维护，需与专业功放使用同一品牌。 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 只 |
| 5 |  | 辅助扬声器功放（专业功放） |  |  |  | 1、8欧姆立体声:≥2×900W 2、4欧姆立体声:≥2×1800W 3、8欧姆桥接单声道:≥3000W 4、频率响应（1W）:20Hz-20kHz，+O/-1dB 5、总谐波失真（THD):<0.5%,20 Hz - 20 kHz 6、互调失真（IMD）≤0.35% 7、转换速率: >10V/us 8、阻尼系数:>200 9、信噪比>100 dB 10、输入灵敏度（额定功率8ohms）:0.775V or 1.4V 11、输入阻抗（平衡 /非平衡）:20k ohms 12、电源线规格：插头：10A，250V 13、电线：CCC 3×1.5mm3 14、保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路 15、通风：由前往后的空气对流机制 16、冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护 17、尺寸(W×D×H)：483 mm×305 mm×88mm 18、净重：13.5kg； 19、为保证系统可扩展性与兼容性、以及方便统一管理和统一售后维护，需与专业音箱使用同一品牌。 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 台 |
| 6 |  | 数字调音台 |  |  |  | 1、是一款二编组、两辅助、带数字效果，能安装在19″机架上的小型调音台。 2、低嘈声、宽频响的前置话放，精准的均衡，令整机输出音色圆润细腻，音色清甜，层次分明；整机性能稳定，操作简单灵活。 3、高品质元器件：采用高品质的推子和电位器，高品质的连接器。 4、采用SMT加工技术，生产工艺严谨，检验流程和检测方法先进。 5、低嘈声设计：前置放大器的输入电平处于0 dB，主、分推子处于0 dB，主输输出不会有嘈声。 6、12路输入通道，其中4路话筒输入和4路立体声线路输入。 7、6路Mic输入，每路单独开关控制+48V幻像供电。 8、1- 6通道3段均衡和滤波器，1- 4通道内置通道压缩器。 9、高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平，监听电平。 10、配外置低静噪电源。 ★11、检测报告 提供由国家认定的第三方认证（检测）机构出具关于该产品的认证证书（检测报告）复印件并加盖供应商公章； ★12、可扩展性与兼容性 为保证系统可扩展性与兼容性、以及方便统一管理和统一售后维护，需与专业功放及音箱使用同一品牌。 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |
| 7 |  | 数字音频处理器 |  |  |  | 1、2进4出音箱数字处理器，输入通道功能包含电平增益控制、五段参量均衡、延时控制等； ★2、输出通道功能包含分频控制器、限幅控制器、输出增益控制、相位控制、七段参量均衡、延时控制等； 3、限幅器具有启动时间、释放时间等功能。 4、输出通道具有通道链接功能，通过链接后可同时编辑同类型的输出通道。 5、可配置立体声2路2分频系统，单通道4分频系统，内置6位密码加密功能。可以通过计算机联机控制。 6、输入阻抗：>10k Ohm ； 7、输出阻抗：50 Ohm ； 8、最大输入/输出电平：+16dBu； 9、输入/输出类型：电子平衡‐XLR； 10、频率响应：20HZ~16kHZ‐1dB； 11、信噪比：未计权>106dB； 12、信噪比：A计权>110dB； 13、失真度：1kHz，+4dBu处0.0042%； 14、串音：1kHz处<‐106db< span=""> 15、共模抑制比：> 48 (20Hz~20kHz)； ★16、处理器：SAM3716, 4倍精确度96bit定点 ★17、采样率： 48kHz ； - A/D转换器：CS42528, 24bit； 传播延时：760us；20、显示：2x24字符背光LCD； 21、控制接口：RS232(DB9母座) /USB(A型) 22、电源：标准IEC插座 23、功率：90–260VAC(50/60Hz) /12W 24、尺寸：482x44x216mm 25、重量：4Kg ★26、提供由国家认定的第三方认证（检测）机构出具关于该产品的认证证书（检测报告）复印件并加盖供应商公章，检测内容至少包含有有效频率范围、信噪比、最大输入/输出电平、总谐波失真。 27、可扩展性与兼容性 为保证系统可扩展性与兼容性、以及方便统一管理和统一售后维护，需与专业功及音箱放使用同一品牌。 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |
| 8 |  | 真分集无线话筒（一拖二） |  |  |  | 1、振荡模式：相位锁定频率合成 PLL） 2、载波频段：UHF 580~860MHz （可选） 3、频带宽度：25MHz 4、频率调整：红外自动或者对频手动调节 5、输出功率：10-30mW两档可调） 6、谐波辐射： <-55dBc 7、最大偏移度：±68KHz 8、最大输入：135dB SPL音压 9、手持音头：动圈咪头 10、腰包音头：电容咪芯 11、使用电池：2只5号电池 12、操作显示： LCD显示器，同时显示电量、频道及频率等。特别背光设计，即使在黑暗的舞台背后也可看清操作。开关特别设计在尾部，防止错误操作。 13、电池余量： 有发射机准确的电池余量显示。并且提供低电量报警显示。 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |
| 9 |  | 数字会议主机 |  |  |  | 1、菜单大液晶屏显示，数字处理中/英文操作界面，操作简单直观 2、采用高性能开关电源供电，工作电压稳定，范围宽AC170V～240V 3、保护电路齐全，设有过压、过流保护 4、设有音量控制及高、中、低音调节，使系统语音更清晰 5、系统内置反馈抑制电路，结合均衡电路，可以大幅提升会场声压 6、发言模式具有先进先出、限制模式、全开放模式等 7、抗手机、RF射频干扰设计，符合现代会议环境要求 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |
| 10 |  | 数字会议主席话筒 |  |  |  | 1、菜单采用蓝光大液晶屏，能显示当前所操作功能 2、数字DSP电路处理，最大限度减少失真，使语音更加清晰，频响更宽 3、话筒鹅颈与底座可分离，螺旋方式固定，杜绝杂音产生 4、话筒所有按键采用高品质长寿命，防潮防尘静音开关，杜绝出现“砰砰”声的开关震动声 5、话筒采用不带线设计，连接线采用即插即用方式，不用时可自行拆除方便工程安装维护和用户需要拆除、移动或变更位置 6、抗手机、RF射频干扰 7、可单独使用，控制所有代表话筒 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 只 |
| 11 |  | 数字会议代表话筒 |  |  |  | 1、菜单采用蓝光大液晶屏，能显示当前所操作功能 2、数字DSP电路处理，最大限度减少失真，使语音更加清晰，频响更宽 3、话筒鹅颈与底座可分离，螺旋方式固定，杜绝杂音产生 4、话筒所有按键采用高品质长寿命，防潮防尘静音开关，杜绝出现“砰砰”声的开关震动声 5、话筒采用不带线设计，连接线采用即插即用方式，不用时可自行拆除方便工程安装维护和用户需要拆除、移动或变更位置 6、抗手机、RF射频干扰 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 只 |
| 12 |  | 专用8芯会议延长线 |  |  |  | 专业屏蔽音频线，材料：环保胶料，无氧铜导线，环保焊料 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 米 |
| 13 |  | 电源时序器 |  |  |  | 1、RS-232串口控制协议，可连接中控及控制电脑； 2、采用 16A 万能插座，能兼容全部产品电源接口； 3、最大输入电流 30A，单路最大输出电流16A，工作电压 95V-240V； 4、无序主、副机控制选择开关，即插即用； 5、联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机； 6、设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关。 7、前面板拥有电压显示功能 8、最大输入电流：30A 9、单路最大输出电流：16A 10、控制协议：RS-232串口协议 11、工作电压：110V ～ 240V 12、输出电源插座：后面板 8 个受控 16A 万用插座 13、开关间隔时间：1 秒 14、机箱高度: 2U（88mm） 15、重量：6kg。 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |
| 14 |  | 线阵专用吊架 |  |  |  | AT208、AT215B吊架，保险带，钢丝绳，每个可承受2000-3000KG。 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 个 |
| 15 |  | 钢制设备机柜 |  |  |  | 1、材料：采用高强度进口冷轧钢板及高强度的钢化玻璃； 2、表层处理：脱脂 酸洗 磷化 静电喷喷塑； 3、粉沫：采用ICI专业高强度粉沫，确保每件产品符合国内标准； 4、结构：可灵活调整，模块式智能组合，型号齐全； 5、生产标准：符合国内标准。 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 个 |
| 16 |  | 一线音箱线 |  |  |  | 专业4*2.5平方带护套音箱线，防静电，防屏蔽。 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 米 |
| 17 |  | 音箱线 |  |  |  | 2*2.5专业线槽线管。 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 米 |
| 18 |  | 音箱线 |  |  |  | 2*4平方专业信号线连接设备使用。 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 米 |
| 19 |  | 地弹簧 |  |  |  | 专业地弹簧，电源、网线、话筒口。 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 只 |
| 20 |  | VGA线 |  |  |  | 20米,连接视频信号使用。 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 条 |
| 21 |  | HDMA |  |  |  | 20米,专业高清视频连接线。 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 条 |
| 22 |  | 音箱吊挂件 |  |  |  | 吊装安装音箱使用专用吊架件。 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 套 |
| 23 |  | 全彩LED电子显示屏 |  |  |  | - 发光管: 每像素点采用一颗1红1绿1蓝发光管，红、绿、蓝各管芯大小：≥10mill 封装：SMD2121(验收时抽样检验）； 2、光电参数： 亮度调节范围(cd/㎡) ≥1200-1500d/㎡， 亮度调节 智能/手动， 视角(度)≥120/120(水平/垂直)，对比度≥8000:1，刷新频率(Hz)≥1920， 换帧频率(Hz) ≥50/60； 色温(K) ≥7500； 亮度/色度均匀性 97%/±0.003；最小观看视距(M) ≤2；防护等级≥IP65； LED理论寿命(H)≥100000； 3、物理点间距：≤2.5mm； 4、物理密度：≥160000点/m2； 5、发光点颜色：1R1G1B； 6、控制方式：恒流控制； 7、扫描方式:≤ 1/32扫(验收时抽样检验）； 8、驱动器件2037IC； 9、驱动方式：恒流； 10、帧频：≥60Hz； 11、刷新频率：≥1920Hz(验收时抽样检验）； 12、亮度：≥1200-1500cd/m2 13、平均无故障时间：≥10000小时； 14、寿命：≥10万小时； 15、平整度：任意相邻像素间≤0.5mm，模组拼接间隙＜1mm； 16、均匀性：像素光强、模组亮度均匀； 17、盲点率：＜0.0001，最佳视距:5-30米； 18、开关电源：晶彩光电专用 5V/40A -200W； 19、计算机显示模式：1024×768； 20、有效通讯距离：网线100m（无中继），多模光纤500m，单模光纤20km；21、防护等级: IP65； 22、连续工作时间： ≥72小时； 23、单元板重量：≤0.5千克； 24、单元板尺寸：320mm*160mm； 25、视角：水平≥120°，垂直≥120°； ★26、由供应商提供与大屏、中控及所有输入输出设备的线路连接所需的线缆与零配件、器材，并承担所有的安装任务； ★27、负责管理软件的安装、连通与调试工作，并提供相应的软件操作技术培训； ★28、检验报告 提供由国家认定的第三方认证（检测）机构出具关于该产品的认证证书（检测报告）复印件并加盖供应商公章； ★29、为了响应国家节能环保要求，LED显示屏需有节能设计：采用低压小电流设计，发热量小，可靠性高，节能环保：生产厂家提供LED产品节能证书（以上证明材料均为证书原件复印件）。 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | ㎡ |
| 24 |  | （控制系统）同步控制系统发送卡 |  |  |  | - 支持一路DVI视频信号输入。 2、2个千兆网口输出，可支持130万像素带载，支持上下、左右任意拼接。 3、采用PCI-E 接口，通用性强。 4、支持DC 3.5~6V超宽工作电压，适应性强。 5、支持视频信号与音频信号同步传输。 ★6、支持存储备份数据功能，发送控制器能保存整屏调试参数信息，通过发送卡可一键恢复屏幕完整参数。 7、可修改输入EDID信息，支持自定义输入分辨率，输出带载最宽可达4000像素，最高可达2000像素。 8、可回传发送控制器控制的接收卡信息，包括接收卡所在网口、序号、型号、版本号、温度、网线通讯状态、配置参数等内容。 ★9、可回传发送控制器的序号、型号、版本号、带载的接收卡信息、配置参数信息等内容。 10、为满足各种使用场景，可更改显示屏的色温显示。 ★11、发送控制器连接关系变更时可以在屏幕中看到实时效果反馈，并可快速保存连接关系参数到发送控制器中。 ★12、可通过控制软件回读每一张接收的参数、连接关系及本发送控制器参数，支持多个发送控制器连接图回读。 13、支持亮度调节在低亮度时完成高灰度显示。 14、支持亮度、对比度调节，可实现0-255级亮度及对比度调节。 15、多个发送控制器可进行级联拼接，各个控制器之间保持严格同步，支持USB接口控制，可级联多台进行统一控制。 16、支持发送控制区域接收卡任意位置标定。 17、多个发送控制器之间、发送控制器各个网口之间，可指定区域进行备份显示控制。 18、支持一键修缝功能，可消除显示屏单元之间的亮暗线。 19、为方便日常维护，可导入导出发送控制器的校正参数。 ★20、具备电源反接保护电路，防范电源反接伤害。 21、可配合亮度传感器实现根据环境亮度调节屏幕显示亮度。 ★22、具备色彩还原技术，能够针对LED屏显示特性，真实地展现图像原本色彩。 23、可通过上位机软件设置发送卡显示正常、黑屏、锁屏的状态。 ★24、可单独设置每张发送卡的名称，在多机级联时可便捷选择控制。 ★25、控制系统同品牌，与控制系统其他分项无缝兼容，完全满足控制系统性能需求。控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品。 ★26、提供产品3C认证证书复印件并加盖供应商公章。 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 张 |
| 25 |  | （控制系统）同步控制系统接收卡 |  |  |  | - 单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据。 ★2、支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮。 3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。4、为保障屏幕色彩一致性，支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。 5、支持一键修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数。 6、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片；支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型。 ★7、支持智能串线功能，无需了解接收卡串线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置。 - 支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载。 ★9、支持一键回读，通过软件可一键回读所有配置文件信息，方便进行产品维护。 ★10、支持一键修复，维护更换卡时无需对其重新调试，可一键恢复参数设置。 11、可对产品网络通信状态进行实时检测，反馈数据包总数、错误包数及网线连接顺序、在线接收卡数量等数据。 12、支持接收卡网口备份功能，备份状态下，接收卡网络数据为双向传输，保障显示屏播出正常。 ★13、支持程序升级断电保护功能，保证产品后续升级的安全性。 ★14、用户可使用控制软件识别接收卡版本情况，由软件自动推荐升级固件，防止固件错误加载。 15、为保证产品使用安全，产品具备抗电击及能量危险防护特性。 ★16、具备色彩还原技术，能够针对LED屏显示特性，真实地展现图像原本色彩。 ★17、支持任意倍频技术，能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线。 18、支持3D显示功能，配合3D发送控制器或3D图像处理器可使屏幕具备3D显示效果。 19、为保证显示效果，接收卡的亮度有效率与刷新率、灰度等级相对独立，可单独对亮度有效率进行调节而不引起其他两项参数变化。 ★20、为保障信号传输稳定性，图像数据由发送端到接收端只有一帧延迟。 ★21、为保障系统信息安全，本产品核心运算芯片采用高性能国产芯片。 22、具备电源接反保护电路，防范电源反接伤害。 23、支持数据组交换，可修改HUB接口数据组交换，并固化到接收卡中。 24、支持旋转接收卡画面，实现90度、180度、270度、镜像画面显示。 25、支持通过按钮进入测试模板，用于模组显示测试。 ★26、序列化升级：支持编辑需要升级的接收卡序列，便于多类型接收卡统一升级维护。 27、可提供控制卡生产厂家针对本项目的售后服务承诺函。 ★28、控制系统同品牌，与控制系统其他分项无缝兼容，完全满足控制系统性能需求。控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品。 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 张 |
| 26 |  | 视屏处理器 |  |  |  | ★1、1.5U 标准机架式结构，配备彩色LCD操作显示屏。 ★2、不少于以下视频及音频信号输入（需提供设备规格书）：1路DVI，1路HDMI，1路VGA，2路CVBS，2路1/8" TRS音频信号。 ★3、不少于以下视频及音频信号输出（需提供设备规格书）： 4路网口输出，整机分辨率可达236万像素，支持自定义分辨率，最宽可达3840像素，最高可达1080像素；一路1/4" TRS音频。 4、支持USB(TYPE B)，UART(RJ45)控制端口； ★5、自带U盘播放器功能，直接插上U盘，自动播放U盘的视频或图片 。 6、支持EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。 ★7、支持VGA校正功能：解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题。 8、支持Super Resolution放大技术：视频补偿处理算法。画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象 。 9、支持去黑边/剪裁功能：解决前端信号（尤其是VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态）。 10、支持通道保护：对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补。 11、支持一键黑屏/蓝屏。 12、支持亮度调节：实时、快捷进行屏体显示亮度调整。 13、支持导航设置 。 ★14、支持切换特效：场景与场景间，信号源通道与通道之间均支持淡入淡出/直切的切换特效；支持音视频同步切换。 15、支持按键锁定，防止误操作。 ★16、设备可以一键恢复接收卡参数，更换接收卡不用重新调试。 ★17、设备的参数可以通过接收卡一键恢复，更换设备不用重新调试。 ★18、支持硬件调屏，无需计算机，可直接使用箱体文件进行屏幕配置，快速点亮屏幕； ★19、为保证系统稳定，操作简单方便，以及售后服务统一可靠，控制系统（视频控制器）必须具备优秀的前端视频处理功能，不再另行配置其他品牌或同一品牌下其他型号的视频处理器。控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）及播控系统（含播控软件及服务器）采用同一生产厂家同一品牌产品。 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |
| 27 |  | 配电柜 |  |  |  | - 可实现过压过流保护； 2、远程上电、定时开关机、逐级延时上电； 3、远程环境参数及状态实时监测，标配温湿度传变模块、电压电流传变模块，逻辑联动空调或风机； 4、安装方式：壁挂式； 5、功率容量（KVA）：40； 6、输入接线方式：3相4线&地线； 7、输入电压（V）：380； 8、输入频率（Hz）：50/60； 9、输出接线方式：3相4线&地线； 10、输出电压（V）：220——380； 11、漏电开关、交流接触器时控器、散热风机、插排、自启动装置、防雷、防震、仿静电、全程自动化多电路缓冲启动电源.降低电流对屏体的直接冲击、有效延长显示屏使用年限。 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |
| 28 |  | 定制显示屏钢结构 |  |  |  | 1、项目：室内P2.5全彩LED显示屏 2、设计参数：根据提供的现场要求，并采用下列荷载标准值： （1）设备自重：0.45KN/平方 （2）基本风压：0.65KN/平方 （3）检修荷载：1.2 KN/平方 （4）地震烈度：本工程抗震设防烈度为8度.设计基本地震加速值为0.20g。 3、本设计中主要参照以下国家现行规范及规程进行结构设计： （1）《建筑结构荷载规范》（GB5009-2001) （2）《钢结构设计规范》（GB50047-2003) （3）《建筑抗震设计（GB50011-2001)、 （4）《室内广告设施钢结构技术规范》（CECS 148-2003)、 （5）《钢结构工程施工及验收规范》（GBJ50205-2001)、 （6）《建筑钢结构焊接规程》(J218-2002)、 （7）《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 4、显示屏设计屏体总厚度9CM，室内P2.5全彩显示效果.屏体外部磁吸维护式双层道设计，内部无死角三防漆喷刷，防静电设计，显示屏正面光面无缝隙，整体自重0.4吨重。 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | ㎡ |
| 29 |  | LED单红条屏(9m*0.6m) |  |  |  | 1、基色：红色 2、发光点颜色组合：1R1G；物理密度：17222点/m2 3、单元板模组分辨率：长64点×高32点；模组尺寸 ：长488mm×高244mm；模组像素数：2048点/模组；模组数量：85 ；优秀视距：6～160m优秀视角：水平±80度，上15度，下45度环境温度：存贮 -45℃ ～ +85℃工作 -35℃ ～ +65℃；考虑使用空调分管机进行恒温；相对湿度：≤90～95% 4、控制系统控制主机：主机或同档次计算机以上操作系统：WIN 98/ 2000/ XP 控制方式：异步控制 刷新频率：300Hz（可选，在硬件支持条件下） 灰度/颜色：红绿各1024级,可显示10.7亿色 控制系统采用：发送卡＋接收卡 5、主要技术参数 1）驱动器件：采用LED专用驱动器件； - 驱动方式：1/16扫描恒流驱动； 3）驱动IC：驱芯片595； 4）扫描频率：≥480帧/秒； 5）刷新频率：≥180帧/秒； 6）灰度/颜色：R各1024级，可显示红颜色； 7）白平衡亮度：800cd/m2； 8）亮度调节方式：软件调节100级可调； 9）控制系统采用：单色条屏专业系统； 10）平均无故障时间：10000小时； 11）寿命：10万小时； 12）平整度：任意相邻像素间≤0.3mm，模块拼接间隙<1mm； 13）均匀性：像素光强、模块亮度均匀； 14）电源开关：自动开关； 15）开关电源负荷：5V/40A； 16）计算机显示模式：1024×768； ★17）为了响应国家节能环保要求，LED显示屏需有节能设计：采用低压小电流设计，发热量小，可靠性高，节能环保：生产厂家提供LED产品节能证书（以上证明材料均为证书原件复印件）； ★18）由供应商提供与大屏、中控及所有输入输出设备的线路连接所需的线缆与零配件、器材，并承担所有的安装任务。 ★19）负责管理软件的安装、连通与调试工作，并提供相应的软件操作技术培训。 |  |  |  |  |  |  | 4.8 |  |  |  | ㎡ |
| 3、家具、空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）大培训教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 产品名称 |  |  |  |  | 规格/参数 |  |  |  |  | 数量 |  |  | 单位 |
| 1 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 1、座距：中对中（礼堂椅左边扶手中间到右边扶手中间）570mm，座椅前后进深写字板隐藏时：530mm；前写字板打开时：820mm；座椅总高度：990-1000mm。 2、扶手站脚：热轧钢板，1.6ｍｍ厚，采用优质钢板油压焊接成型，固定螺丝，采用隐蔽技术，表面采用先进的除油除锈磷化处理，经环氧-聚酯粉末涂料静电喷涂，高温塑化处理，外观平整不生锈，防腐蚀，（亚光）熔融结合环氧粉末涂层符合GB/T18593-2001国家标准，保持空气流畅，外型美观。 3、座背板：靠背(海绵最厚点厚度10CM)：海绵密度可达35-45千克/立方米，聚氨脂高回弹定型海绵外覆专业座椅面料（面料颜色可以选择），背内板内衬精压胶合板装配厚度为3mm钢板，钢板长孔距153mm，宽孔距40mm，背壳为ABS工程塑料一次成型，塑壳宽445mm，高度740mm，厚度3mm。 4、座背软包：座垫(海绵最厚点厚度8.5CM）：海绵密度可达35-45千克/立方米，聚氨脂高回弹定型海绵外覆专业座椅面料（面料颜色可以选择），座内板内衬精压胶合板，坐垫塑壳为ABS工程塑料一次成型，塑壳两端为内径25mm圆孔，圆孔中间使用直径24mm铁圆管横穿固定到两脚，使座椅在长时间使用下不变形，底座塑壳采用独特的吸音设计，具有完美的全场吸音效果。 5、回复机构：坐垫翻起采用双弹簧回复，回复快速精准。可稳定在放下和掀起两个终结点。 6、扶手板：纯实木，25ｍｍ厚，采用实木加工成型，外履烤漆。采用脱水干燥缓冲处理，外履环保烤漆后能有效的耐磨、耐污、不易退色。执行GB 18581-2001标准。 7、面料：面料采用优质麻绒面料，经三防处理、抗静电、不起球。 8、写字板 ：高密板，18mm厚，高密板成型，PVC多元素复合材料高温封边。 9、写字板机构：高强度钢压铸成型，强力轻质，支架部分经防锈处理后静电粉末喷涂：静电喷涂工艺流程:半成品→ 除油→ 去锈 → 磷化→ 静电粉末喷涂→ 烘箱固化→ 成品。静电喷涂的优点：涂层附着力强，耐腐蚀性高，耐磨度、耐冲击度强。 10、固定装置：拉爆丝，采用内爆压紧螺丝不突出外扣胶塞，安全美观。 |  |  |  | 288 |  |  |  | 座 |
| 2 |  |  |  | 条形桌 |  |  |  |  | - 所有板材采用知名品牌E1环保高密度纤维板基材，双面贴优质AAA级木皮，木皮厚度0.6mm。 2、经过喷知名品牌净味环保油漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国家级环保标准。 3、采用优 质品牌三合一连接件等优质五金配件。 4、条线桌1.2米/张。 |  |  |  | 12 |  |  |  | 张 |
| 3 |  |  |  | 主席台 |  |  |  |  | - 所有板材采用E1环保高密度纤维板基材，双面贴优质AAA级木皮，木皮厚度为0.6mm。 2、经过喷知名品牌净味环保油漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国家级环保标准。 3、采用优质品牌三合一连接件等优质五金配件。 |  |  |  | 6.4 |  |  |  | 米 |
| 4 |  |  |  | 主席台椅 |  |  |  |  | - 红梨实木软皮座椅，优质西皮、座包采用多层高回弹海绵，符合人体工学结构设计，柔软舒适，久坐不塌陷。 2、框架采用红梨实木。 3、工艺：颜色为枣红色细。 4、坐高0.45米、椅背高1.05米、座宽0.55米。 |  |  |  | 11 |  |  |  | 位 |
| 5 |  |  |  | 嵌入式空调机组 |  |  |  |  | - 适用面积：48-68 2、制冷量(W)：12000 3、制冷功率(W)：3850 4、制热量(W)：12500(14360) 5、制热功率(W)：3900(5760) 6、内机噪音(dB(A)：53 7、外机噪音(dB(A)：62 8、定频机能效比：3.12 9、循环风量(m3/h)：1750 10、除湿量(L/h)：/ 11、电压/频率：380V/50Hz 12、制冷剂：R32 13、内机尺寸（宽x高x深）：840mm x290mm x840mm 14、外机尺寸（宽x高x深）：1032mm x1250mm x412mm 15、内机重量（kg）：34 16、外机重量（kg）：113 |  |  |  | 8 |  |  |  | 台 |
| （2）小培训教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 礼堂椅 |  |  |  |  | 1、座距：中对中（礼堂椅左边扶手中间到右边扶手中间）570mm，座椅前后进深写字板隐藏时：530mm；前写字板打开时：820mm；座椅总高度：990-1000mm； 2、扶手站脚：热轧钢板，1.6ｍｍ厚，采用优质钢板油压焊接成型，固定螺丝，采用隐蔽技术，表面采用先进的除油除锈磷化处理，经环氧-聚酯粉末涂料静电喷涂，高温塑化处理，外观平整不生锈，防腐蚀，（亚光）熔融结合环氧粉末涂层符合GB/T18593-2001国家标准，保持空气流畅，外型美观。 3、座背板：靠背(海绵最厚点厚度10CM)：海绵密度可达35-45千克/立方米，聚氨脂高回弹定型海绵外覆专业座椅面料（面料颜色可以选择），背内板内衬精压胶合板装配厚度为3mm钢板，钢板长孔距153mm，宽孔距40mm，背壳为ABS工程塑料一次成型，塑壳宽445mm，高度740mm，厚度3mm。 4、座背软包：座垫(海绵最厚点厚度8.5CM）：海绵密度可达35-45千克/立方米，聚氨脂高回弹定型海绵外覆专业座椅面料（面料颜色可以选择），座内板内衬精压胶合板，坐垫塑壳为ABS工程塑料一次成型，塑壳两端为内径25mm圆孔，圆孔中间使用直径24mm铁圆管横穿固定到两脚，使座椅在长时间使用下不变形，底座塑壳采用独特的吸音设计，具有完美的全场吸音效果。 5、回复机构：坐垫翻起采用双弹簧回复，回复快速精准。可稳定在放下和掀起两个终结点。 6、扶手板：纯实木，25ｍｍ厚，采用实木加工成型，外履烤漆。采用脱水干燥缓冲处理，外履环保烤漆后能有效的耐磨、耐污、不易退色。执行GB 18581-2001标准。 7、面料：面料采用优质麻绒面料，经三防处理、抗静电、不起球。 8、写字板 ：高密板，18mm厚，高密板成型，PVC多元素复合材料高温封边。 9、写字板机构：高强度钢压铸成型，强力轻质，支架部分经防锈处理后静电粉末喷涂：静电喷涂工艺流程:半成品→ 除油→ 去锈 → 磷化→ 静电粉末喷涂→ 烘箱固化→ 成品。静电喷涂的优点：涂层附着力强，耐腐蚀性高，耐磨度、耐冲击度强。 10、固定装置：拉爆丝，采用内爆压紧螺丝不突出外扣胶塞，安全美观。 |  |  |  | 154 |  |  |  | 座 |
| 7 |  |  |  | 条形桌 |  |  |  |  | 1、所有板材采用E1环保高密度纤维板基材，双面贴优质AAA级木皮，木皮厚度0.6mm； 2、经过喷知名品牌净味环保油漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国家级环保标准； 3、采用优质品牌三合一连接件等优质五金配件； 4、条线桌1.2米一张。 |  |  |  | 6 |  |  |  | 张 |
| 8 |  |  |  | 主席台 |  |  |  |  | 1、所有板材采用E1环保高密度纤维板基材，双面贴优质AAA级木皮，木皮厚度为0.6mm； 2、经过喷知名品牌净味环保油漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国家级环保标准； 3、采用优 质品牌三合一连接件等优质五金配件。 |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 米 |
| 9 |  |  |  | 主席台椅 |  |  |  |  | 1、红梨实木软皮座椅，优质西皮、座包采用多层高回弹海绵，符合人体工学结构设计，柔软舒适，久坐不塌陷。 2、框架采用红梨实木。 3、工艺：颜色为枣红色细。 4、坐高0.45米、椅背高1.05米、座宽0.55米。 |  |  |  | 5 |  |  |  | 位 |
| 10 |  |  |  | 嵌入式空调机组 |  |  |  |  | 1、适用面积 48-68 2、制冷量(W) 12000 3、制冷功率(W) 3850 4、制热量(W) 12500(14360) 5、制热功率(W) 3900(5760) 6、内机噪音(dB(A) 53 7、外机噪音(dB(A) 62 8、定频机能效比 3.12 9、循环风量(m3/h) 1750 10、除湿量(L/h) / 11、电压/频率 380V/50Hz 12、制冷剂 R32 13、内机尺寸（宽x高x深）：840mm x290mm x840mm； 14、外机尺寸（宽x高x深）：1032mm x1250mm x412mm； 15、内机重量（kg）：34； 16、外机重量（kg）：113。 |  |  |  | 3 |  |  |  | 台 |
| 11 |  |  |  | 沙发（含茶几） |  |  |  |  | 1、优质实木； 2、单人位沙发 沙发规格：长83cm×宽68cm×高97cm； 3、两人位沙发 沙发规格：长143cm×宽68cm×高97cm； 4、三人位沙发 沙发规格：长183cm×宽68cm×高97cm； 5、1个大茶几、1个小茶几。 |  |  |  | 3 |  |  |  | 套 |
| 12 |  |  |  | 落地空调 |  |  |  |  | 落地式；空调功率: 2匹；工作方式: 定速空调；类型: 冷暖型，适用面积: 20-30㎡； 能效等级: 三级节能。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |
| 13 |  |  |  | 挂式空调 |  |  |  |  | 挂式；空调功率:1.5匹；工作方式: 定速空调；类型: 冷暖型，适用面积: 15-25㎡； 能效等级: 二级节能。 |  |  |  | 2 |  |  |  | 台 |
| 14 |  |  |  | 电动窗帘 |  |  |  |  | 双层窗帘布加纱，加厚面料，正面纯色柔软哑光面料，夹层紧密黑丝遮光隔热，高4米，宽7米，总长28米。 |  |  |  | 8 |  |  |  | 副 |
| 4、摄像头设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 货物名称 |  |  |  | 参数 |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  | 高清像素星光级摄像头500万 |  |  |  | 1、分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 2、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 3、支持背光补偿，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同监控环境； 4、支持ROI感兴趣区域增强编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本； 5、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离***远可达50 m； 6、支持ONVIF（PROFILE S），ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入； 7、1个内置麦克风，高清拾音； 8、符合IP66防尘防水设计，可靠性高。 |  |  |  | 个 |  |  | 16 |  |
| 2 |  |  |  |  | 16路录像机（四盘位） |  |  |  | 1、解码性能强劲，全系列支持8路1080P解码； 2、专为高分辨率相机接入所打造，最大支持800万相机接入； 3、硬盘支持全面升级，支持满配8T硬盘，进一步延长录像时间； 4、平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome以及GB28181协议，轻松实现平台接入； 5、接口一应俱全，满足各类外设接入需求； 6、1.5U 标准机箱，支持机架安装； ★7、4盘位，最大支持8TB硬盘 ★8、支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA同源高清1080P输出 ★9、支持8路1080P解码 ★10、支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC ★11、2个千兆网口 ★12、自带16进4出报警口 ★13、2个USB2.0接口+1个USB3.0接口 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 3 |  |  |  |  | 专业监视器50寸 |  |  |  | 单屏重量（kg）：11.5 外包装尺寸（宽*高*厚）：1240mm*760mm *145mm 单屏尺寸（宽*高*厚）：1117mm *651mm *92mm 含底座重量（kg）：11.8 含外包装重量（kg）：13 含底座尺寸（宽*高*厚）：1117mm *704mm *265mm 电源功率（w）：100 待机功率（w）：0.5 工作电压（v）：220v CPU核数四核心 运行内存1GB 操作系统：酷开系统 CPU四核 存储内存8GB 机身厚薄：最薄处15.1mm，最厚93.3mm 支持格式（高清）2160p 屏幕尺寸：50英寸 屏幕比例：16:9 背光方式：直下式 扫描方式：逐行扫描 屏幕分辨率：超高清4K |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 4 |  |  |  |  | 摄像头支架 |  |  |  | 360度全铝支架 |  |  |  | 个 |  |  | 16 |  |
| 5 |  |  |  |  | 摄像头电源 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 16 |  |
| 6 |  |  |  |  | 全千兆16口一级交换机 |  |  |  | 速度：10/100/1000 RJ45 网络标准：802.3/802.3u/802.3x |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |
| 7 |  |  |  |  | 8口POE交换机 |  |  |  | 二级 |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |
| 8 |  |  |  |  | 5口交换机 |  |  |  | 二级三级 |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |
| 9 |  |  |  |  | 4T监控专用硬盘 |  |  |  | 4000G监控录像机专用硬盘 |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |
| 10 |  |  |  |  | 交换机设备防潮箱30*20 |  |  |  | 用于室外安装交换机及监控电源使用 |  |  |  | 个 |  |  | 3 |  |
| 11 |  |  |  |  | 22U网络机柜 |  |  |  | 玻璃钢化机柜 |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |
| 12 |  |  |  |  | 监控专用网线 |  |  |  | 2×2×0.5超五类国标无氧铜网线 |  |  |  | 米 |  |  | 950 |  |
| 13 |  |  |  |  | 摄像头电源线 |  |  |  | 2×2平方监控专用电源线 |  |  |  | 米 |  |  | 800 |  |
| 14 |  |  |  |  | 线槽、线管 |  |  |  | 20# |  |  |  | 米 |  |  | 500 |  |
| 5、大培训教室录播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 产品名称 |  |  |  | 规格/参数 |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  | 录播主机 |  |  |  | 1、基于录播设备稳定性的需求，录播主机须采用嵌入式架构设计，不接受服务器和PC架构。录播主机高度不超过1U。 ★2、支持2路SDI输入接口（每个接口自适应3G-SDI/HD-SDI信号）、1路HDMI输入接口和1路VGA输入接口，并且每个接口支持1080P60视频输入，HDMI-IN支持音频输入。 ★3、支持2路视频同时输出，1路VGA-OUT，1路HDMI-OUT，输出分辨率为1080P图像，输出内容可自定义为直播图像或导播界面，HDMI-OUT支持音视频同时输出。 4、支持2路音频输入和2路音频输出接口；1路音频3.5mm耳机监听接口，可监听直播声音。 5、支持2组RS232和4组RS485接口，支持对接外设导播台与中控。 6、支持1个千兆网络接口。 7、支持1个USB3.0和1个USB2.0接口，可以外接U盘进行录制。 8、支持4组DC-12V电源输出，可给外设设备供电如导播键盘。 9、录播主机电源开关按键采用自锁技术，支持上电即开机。 10、录播主机硬盘储存容量≥1T，支持扩展。 11、录播系统具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过30W。 12、为保证视频录制音频效果，降低录播课室环境噪声，同时保证主机系统正常散热，要求采用无风扇散热设计。 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |
| 2 |  |  |  |  | 导录播系统 |  |  |  | 1、视频H.265编码，视频编码50Kbps～40Mbps可调；音频AAC编码，音频声道、采样率、位数、码率可调，最大支持码率128K。 ★2、录制视频为标准的流媒体MP4文件格式，1920*1080分辨率。 ★3、支持电影模式画面1/2/3/4/6分屏显示和录制。 4、录播主机支持云台PTZ控制功能，支持13个预置位设置与调用。 ★5、支持双导播模式（2个PGM通道），可同时手动导播2个电影模式通道、同时录像和推流，2个电影模式通道可分别选择不同的画面进行导播切换，方便记录不同的直播画面和推送给不同的人员观看直播画面。 6、支持电影模式、电影+资源模式两种录制方式。电影模式和资源模式录像可同时工作，同一设备可完成不少于7路1080P视频同时录制。 7、支持一键启动录制，提供手动、半自动、全自动三种录制模式，并可任意切换。手动导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整、录制模式切换等功能。 8、支持课堂信息、字幕、片头、片尾信息、角标、时间OSD信息等插入功能，支持手动和自动字幕机发布字幕，以增强课件感染力。 9、直播支持高低双码流推送，满足不同网络带宽用户的需求。 10、支持网络时间同步，用户可自定义NTP时间同步服务器IP。 11、提供20种以上切换特效，包括擦除、覆盖、淡进淡出等主流切换特效。 12、支持FTP远程自动上传录像，录制停止后自动上传视频文件到FTP服务器。 13、支持录播主机参数配置的导入导出，方便用户统一维护和升级调试。 14、支持用户自定义场景跟踪切换策略，方便用户根据自己的需要修改。 15、支持2台录播主机直接进行互动，无需外加视频会议设备或软件辅助。 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |
| 3 |  |  |  |  | 高清云台摄像机 |  |  |  | ★1、1/2.7英寸，CMOS 图像传感器，支持HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25；SD: 480i, 576i输出格式。 ★2、必须支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；必须支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。 ★3、支持HDMI+3G-SDI两路高清原始输出, 网络编码、HDMI、SDI三路同时输出图像 4、同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。 5、高品质变焦镜头，最大视角必须≥60°，光学变焦≥20倍，数字变焦≥16倍。 ★6、需同时支持RS232+RS485两种串口，支持VISCA、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制；支持网络VISCA协议控制。 ★7、必须支持预置位过程图像冻结功能。 8、云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：1.7° ~ 100°/s，垂直1.7° ~ 69.9°/s 9、摄像机可设置不少于200个预置位，预置位精度≤0.1°。 10、要求清晰度≥900TVL。 11、支持音频LINE IN输入，摄像机可对音频进行编码。 ★12、支持本地存储功能，可通过USB扩展存储器直接录制视频。 ★13、支持USB扩展无线网络连接功能，可直接连接无线路由器。 14、支持水平、垂直翻转功能，适应吊装要求 15、DC 12V输入，功耗≤12W。 |  |  |  | 2 |  |  | 台 |  |
| 4 |  |  |  |  | 阵列全指向拾音唛 |  |  |  | 过流保护；高温保护；过载保护 输入接口：XLR（公） 通道分离度:100dB 指向性：定向宽带式 动态范围：95dB 灵敏度：-10dB 最大功耗：1W 最大升压级：113dB SPL@1kHZ 拾音距离：5-8米 频率响应：20-18KHz 信噪比:80dB |  |  |  | 2 |  |  | 台 |  |
| 5 |  |  |  |  | 液晶导播台 |  |  |  | 1、安装方式：镶嵌壁挂式安装。 2、控制方式：支持RS232和RS485。 3、支持VGA和HDMI输入，连接录播主机，显示用户导控界面。 ★4、要求为高清液晶触控电容屏，≥10英寸。 5、通过录播主机网线连接直接PoE供电，无需外接电源。 ★6、支持指压感应液晶触摸屏（非物理按键方式）实现录播主机远程开机，方便使用。 7、要求与录播主机同一名品牌。 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |
| 6 |  |  |  |  | 音频处理平台 |  |  |  | 一、整体功能参数 1、供电方式：AC 220V/50Hz 2、麦克风幻像48V独立供电 3、十路卡侬口麦克风输入接口 4、每路麦克风独立音量调节 5、每路麦克风独立供电开关 6、MUSIC输入RCA口及音量调节 7、LINE输入RCA口及音量调节 8、LINE输出RCA口及音量调节 9、独具播音频RCA输出口 10、OUTPUT输出电平高低选择 11、两路OUTPUT音频输出 12、功能模块可自由选配 13、OUTPUT输出音调前置调节 14、前置麦克风输出总音量调节 15、前置RCA输入音量调节 16、前置REC输出监听接口 17、自动电平适配调节 18、开机电平可调淡出淡入 19、录播音频主动噪声消除 20、输入阻抗： （1）麦克风：8KQ （2）MUSIC输入：20KQ （3）LINE输入：20KQ 21、输出阻抗： （1）平衡：200 Q （2）LINE：200Q （3）REC：200Q 22、输入灵敏度：-32dB ~ -56dB 23、功耗：消耗功率30W 24、尺寸：430mm x 260mm x 65mm 二、环境噪声消除模块技术参数 1、频率响应：5Hz-40kHz 2、带宽 0.35Hz-170kHz 3、量大电平：+22dBu 4、失真+噪声：<0.2%@1kHz 5、互调失真：<0 2%SMPTE 6、噪声：<-94dBu 7、动态范围：114dB 8、CMRR：>45dB 9、门限：-60至+l5dBu 10、噪声门：<100 微秒 11、调试方式：自适应，一键操作 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |
| 7 |  |  |  |  | 线材安装与集成 |  |  |  | HDMI线、超五类网络传输线、3.5mm音频线、配件、插头、线槽、线管等 |  |  |  | 1 |  |  | 批 |  |
| 6、小培训教室录播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 产品名称 |  |  |  | 规格/参数 |  |  |  | 数量 |  |  | 单位 |  |
| 1 |  |  |  |  | 录播主机 |  |  |  | 1、基于录播设备稳定性的需求，录播主机采用嵌入式架构设计，录制、直播、点播、导播、管理、存储、音视频的编解码等功能集成在一台主机内嵌入式架构，全金属外观，录播主机与高清液晶触控屏一体化设计，两者之间无任何可见的功能模块连接线； 2、录播主机内置一体化≥11.6英寸全贴合高清液晶触控屏，用户界面须直观简洁，触控屏可直接预监到老师全景和特写、学生全景和特写及多媒体PC教学画面；便于老师独立录课操作。无需键鼠辅助操作。 3、可支持同时连接2台非云台（4K）高清摄像机，录播主机支持自动搜索并一键绑定摄像机ID，无需每次开机重复设置且方便维护调试。 4、整机接口：≥3路line in；≥2路RJ11(MIC) in；≥3路line out；≥6路RJ45，至少有4路CAM输入接口，有4路SDI输入接口，1路com接口，1路RJ45网口；1路HDMI in；≥2路HDMI out；≥2路USB，至少含有1路USB3.0。 5、内置HDMI in支持模拟音频混音，无需外接任何音频处理设备。HDMI out支持音频输出。 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |
| 2 |  |  |  |  | 录播软件 |  |  |  | 1、视频H.264编码，标准的流媒体MP4文件格式；音频AAC编码，音视频同步录制。视频编码500Kbps～40Mbps可调，音频声道、采样率、位数、码率可调，最大支持码率420K。 2、画面支持画中画、画外画、1/2/3/4/6分屏模式显示和录制，提供9种以上布局模式,支持自定义布局方式。提供上述功能软件界面截图。 3、提供4路摄像机图像画面和1路电脑画面和1路自定义画面预览窗口，可直接点击预览窗口进行PGM画面切换。 4、支持电影模式、电影+资源模式两种录制模式。电影模式和资源模式录像可同步录制，即系统可同时录制生成6个1080P的视频文件，方便后期编辑。 5、支持一键启动录制，提供手动、半自动、全自动三种录制模式，并可任意切换。手动导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整、录制模式切换等功能。 6、系统须支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。提供上述功能软件界面截图。 7、提供12种以上切换特效，包括擦除、覆盖、淡进淡出等主流切换特效。 8、支持FTP远程自动上传录像，录制停止后自动上传视频文件到FTP服务器。 9、支持录播主机参数配置的导入导出，方便统一维护和升级调试。 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |
| 3 |  |  |  |  | 教师跟踪摄像机 |  |  |  | 1、支持4K超高清分辨率图像，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 ★2、内置领先图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的EPTZ跟踪效果，每台摄像机可同时输出2路1080P码流的图像，分别为全景画面和特写画面。系统内置教师跟踪模块。 3、具备畸变矫正功能。 4、支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。 5、支持EPTZ功能，至少支持8X数字变焦。 6、镜头支持自动对焦无畸变镜头。 7、支持WDR，可以应对不同光照环境。 8、同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声。 9、网口支持PoE供电功能，控制、供电、视频仅需一条网线即可完成。 10、DC 12V输入，功耗≤12W |  |  |  | 2 |  |  | 台 |  |
| 4 |  |  |  |  | 图像智能跟踪定位系统 |  |  |  | 1、4K高清摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2、通过一台4K高清摄像机可实现2路视频场景的跟踪定位功能；教师的特写和全景画面，通过一台摄像机完成。 3、采用智能图像识别算法，一台高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换。 4、当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景。 5、当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面。 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |
| 5 |  |  |  |  | 学生跟踪摄像机 |  |  |  | 1、支持4K超高清分辨率图像，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 ★2、内置领先图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的EPTZ跟踪效果，每台摄像机可同时输出2路1080P码流的图像，分别为全景画面和特写画面。系统内置教师跟踪模块。 3、具备畸变矫正功能。 4、支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。 5、支持EPTZ功能，至少支持8X数字变焦。 6、镜头支持自动对焦无畸变镜头。 7、支持WDR，可以应对不同光照环境。 8、同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声。 9、网口支持PoE供电功能，控制、供电、视频仅需一条网线即可完成。 10、DC 12V输入，功耗≤12W |  |  |  | 2 |  |  | 台 |  |
| 6 |  |  |  |  | 图像智能跟踪定位系统 |  |  |  | 1、4K高清摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2、通过一台4K高清摄像机可实现2路视频场景的跟踪定位功能；学生的特写和全景画面，通过一台摄像机完成。 3、采用智能图像识别算法，一台高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： 4、学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景 5、学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |
| 7 |  |  |  |  | 全向麦克风 |  |  |  | 1、支持360°拾音麦克风星型阵列，支持双模（数字，模拟）输出。 2、支持不用人为干预即可将焦点对准当前发言人，音质清晰，低噪音。 3、支持拾音覆盖面积达60平方米。 4、可隐藏安装在天花板内，远离地板和桌面，设备部署更简洁，更美观，更高效。 5、支持单组最大级联级数4个。 6、支持AEC回声消除、AFC自适应反馈消除、ANS噪音消除。 7、支持48V PoE供电输入、输出。 8、支持RCA：模拟音频输入、输出。 9、全向麦克风与录播主机仅用一条标准网线直连完成供电、音频传输，不需外接电源。 |  |  |  | 2 |  |  | 只 |  |
| 8 |  |  |  |  | 线材安装与集成 |  |  |  | HDMI线、超五类网络传输线、3.5mm音频线、配件、插头、线槽、线管等 |  |  |  | 1 |  |  | 批 |  |
| 7、党建设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 产品名称 |  |  |  |  | 规格/参数 |  | 数量 | 单位 | 图片 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 3D墙贴 |  |  |  |  | 环保亚克力材质，3D立体激光雕刻，基材为20mm半结皮PVC板材,平板UV设备采用户外高精度喷印工艺,数控雕刻设备采用平雕工艺雕刻成型。 |  | 200 | 平方 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 党建造型 |  |  |  |  | 8mm埃特板吊顶造型，12mm胶合板面层，U型轻钢天棚龙骨。 |  | 40 | 平方 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 党建大灯箱 |  |  |  |  | 5mm厚双层亚克力，吸塑定制党徽圆型灯箱，直径150cm无级调光， LED吸顶灯定制五角星党微及线路。 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 筒灯 |  |  |  |  | 全铝3寸8WLED筒灯。 |  | 30 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 射灯 |  |  |  |  | 200mm*200mm 8W方形射灯。 |  | 54 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 屏风 |  |  |  |  | 实事求事紫铜浮雕字体，实木边框，尺寸2.3*1.1。 |  | 1 | 副 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 格栅装饰 |  |  |  |  | 材质：铝；格栅：厚度0.5mm；钢结构面上需防火涂料，耐火极限指标5.5mm；铝合金收口线。 |  | 150 | 米 |  |  |  |  |  |  |

- 商务条款

| 基本要求 | 1、交货时间：自签订合同之日起15日历天内供货、安装调试并验收合格。 2、交货地点：中国共产党兴业县委员会党校内 3、合同签订时间：自成交通知书发出之日起25日内。 |
| --- | --- |
| 付款条件 | 预付款30%，合同签订之日起10个工作日内支付。第二年支付至合同价款的80%，第三年支付至合同价款的100%。 |
| 报价要求 | 报价为采购单位提供的所有服务的报价，需报价出项目整体服务总价,报价已含括： 项目整体设备及服务的价格； 必要的保险费用和各项税金； 安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用； 项目验收产生的费用； 日常维护及售后服务的费用。 |
| 售后服务要求 | 1、故障响应时间：为保障服务质量，供应商必须提供 7×24小时技术服务，接到故障保修后，必须在2小时内作出相关回应，8小时内必须到达故障现场，24小时内修复。 2、免费安装调试培训：免费送货上门、安装、调试，免费提供完善的设备使用、操作培训，设备到现场时即上门安装设备，同时现场进行培训操作及保养培训工作。 3、检验及验收：为保证供货产品质量，中标供应商在项目交货时，如不符合响应承诺的技术参数要求或提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购单位保留进一步追究责任的权利。 |
| 其他要求 | - 供应商应当保证其所提供服务包含的所有软硬件产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品。 - 中标人提供服务产生的所有成果均属于采购单位，服务期间开发的软件接口等所有软件代码必须全部无条件移交给采购单位。 3、中标人提供的产品如果与投标时承诺的产品不相符，采购单位有权中止合同。 4、标“★”为实质性条款，必须满足或优于，否则投标无效。 |

## 第三章  投标人须知

前  附  表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：培训教室设备采购 项目编号：YLZC2020-G1-240213-GXDC |
| 5 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费按须知正文第40款“货物类”标准，采用差额定率累进计费方式计算，由中标人向广西达成咨询有限公司支付。 |
|  | 接收质疑函方式：接受以现场递交或以邮递方式送达的书面质疑 质疑联系部门：广西达成咨询有限公司，联系人：刘工,联系电话：0775-2309046，通讯地址： 玉林市吉泉路幸福汇1栋13楼（广西达成咨询有限公司玉林分公司） |
| 12.1 | 澄清与修改：投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，应在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。 |
| 13.1 | 报价文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理】： 1、投标函（格式见附件）；（必须提供） 2、开标一览表（格式见附件）；（必须提供） 3、投标报价明细表（格式自拟，如有请提供）； 4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。 |
| 13.2 | 资信文件（下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理；投标人所提供的材料如因模糊不清导致无法辨识的后果自负）： 1、有效的“营业执照”副本或《事业单位法人证书》（复印件）；（必须提供） 2、投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税收的相关证明（2020年新成立的且不足三个月的企业按实际情况提供），可以是：缴费的银行单据，或投标人所在地主管税务部门出具的有效证明；依法免税的应提供投标人所在地主管税务部门出具相应的文件证明（复印件）；（必须提供） 3、投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社会保险费的相关证明（2020年新成立的且不足三个月的企业按实际情况提供），可以是：缴费的银行单据，或投标人所在社保机构出具的有效证明；不需要缴纳社会保险金的应提供投标人所在社保机构出具相应的文件证明（复印件）；（必须提供） 4、投标人2019年度财务报表复印件【①如无经会计师事务所审计的财务报表，则需提交本公司出具的财务报表和承诺书，承诺该财务报表数据真实可靠（格式自拟）；②2019年新近成立的公司可根据其成立的时间提交财务报表和承诺书，承诺该财务报表数据真实可靠（格式自拟）；③账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表，以上未按要求提供材料的，评标委员会将取消其投标资格】，或投标人其基本开户银行出具的资信证明，（复印件）；（必须提供） 5、投标人股东信息表（格式见附件，必须提供）； 6、招标文件要求的其他资格证明文件。 |
| 13.3 | 商务文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理。其余项应结合第二章“招标项目采购需求”要求提供，要求必须提供的如未提供评标委员会有权拒绝其投标文件；未作要求的，如有请提供。投标人所提供的材料如因模糊不清导致无法辨识的后果自负】： 1、投标声明书 (格式见附件)；（必须提供） 2、商务响应表（格式见附件）；（必须提供） 3、法定代表人身份证明书原件（格式见附件)及法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供） 4、法定代表人授权委托书原件(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供） 5、售后服务承诺书原件(格式见附件)；（必须提供） 6、《残疾人福利性单位声明函》原件或《中小企业声明函》原件(格式见附件)； 7、类似案例成功的业绩； 8、其他特殊资质证书； 9、节能环保等方面的证书或证明材料； 10、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书； 11、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料； 12、投标人情况介绍（格式自拟）。 注：投标声明书必须由法定代表人签字，并加盖单位公章，否则作投标无效处理；法定代表人授权委托书必须有法定代表人签字及被授权人签字，并加盖单位公章，否则作投标无效处理；未在规定签章处逐一签字并加盖单位公章的，作投标无效处理。 |
| 13.4 | 技术文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理。其余项应结合第二章“招标项目采购需求”要求提供，要求必须提供的如未提供评标委员会有权拒绝其投标文件；未作要求的，如有请提供。投标人所提供的材料如因模糊不清导致无法辨识的后果自负】： 1、技术响应表(格式见附件，必须提供)； 2、技术资料（项目技术实施方案及证明投标货物合格或符合招标文件要求的相关材料，请结合第二章“招标项目采购需求”及第四章“评标办法及评分标准”，并根据自身能力自行编写）； 3、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠(格式自拟)； 4、投标人认为需要提供的其他文件和说明（格式自拟）。 注：未在规定签章处逐一签字并加盖单位公章的，作投标无效处理。 |
| 13.5 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1、投标文件电子版内容：至少应包括开标一览表，技术响应表，商务响应表，售后服务。 2、投标文件电子版份数：1份。 3、投标文件电子版形式： word文档格式。 4、投标文件电子版密封方式：投标文件电子版（U盘载体）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.1 | 投标有效期：自投标截止之日起60日。 |
| 17.1 | 投标保证金：无。 |
| 19.2 | 投标文件份数：投标文件正本壹份，副本伍份； |
| 27.3 | 评标方法：综合评分法 |
| 33 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，中标结果公告内容中包括中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。 |
| 37 | 履约保证金：无。 |
| 38 | 签订合同携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件。 |
| 39 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起两个工作日内，将政府采购合同交至采购代理机构，由采购代理机构在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
|  | 采购资金来源：财政资金 |
|  | 付款方式：采购人自行支付。（具体见本招标文件第二章“招标项目采购需求”中“付款条件”要求执行） |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
|  | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

一、总  则

1.适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.“采购代理机构”系指广西达成咨询有限公司。

2.2.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的单位或自然人。

2.3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7.“▲”系指实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

2.8.“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见本招标文件第六章）。

5.投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6.联合体投标：是否接受联合体具体见第一章“公开招标公告”第六条。

6.1本项目明确不接受联合体形式投标的，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。投标人以联合体形式参加投标的，投标无效。

6.2项目接受联合投标的，投标人为联合体形式的，必须提交联合体各方资格文件、联合体协议（格式见附件），否则将视为非实质响应而被拒绝。同时还应遵守以下规定，否则投标无效：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；

（3）除本招标文件另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本招标文件规定的投标人特定资格条件；联合体中有同类资质的投标人应按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动；

（5）联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

6.3按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，投标人为小型或微型企业且投标产品被认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报（计算方式见“评标办法”）；

6.3.1大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策（计算方式见“评标办法”）。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（是否接受联合体具体见第一章“公开招标公告”第六条）

6.4根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.4.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本招标文件第六章附件），并对声明的真实性负责。

6.4.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.4.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

7.转包与分包

7.1.本项目不允许转包。

7.2.本项目不允许分包。

8.特别说明：

8.1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低的获得中标人推荐资格；得分相同且投标报价相同的，技术指标优的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

9.质疑和投诉

9.1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体起始时间如下：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 二、招标文件

10.招标文件的构成。

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标办法及标准；

（5）合同主要条款；

（6）投标文件格式。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或者采购代理机构澄清。采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

12.2. 当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.3. 招标文件的澄清或者修改都应当通过本采购代理机构以法定形式发布。

12.4.采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

投标文件报价文件、资信文件、商务文件、技术文件四部分组成（装订要求具体见本章第19、20款）。

13.1.报价文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2.资信文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.3.商务文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.4.技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.5.投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、投标费用等一切税金和费用。

15.3 投标人必须就全部的投标内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

15.4 对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

15.5 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购单位或者其他投标人的合法权益。

16.投标有效期

16.1 投标有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的投标文件作为投标无效处理。

16.2 投标人的投标文件在投标有效期内均应保持有效。

17.投标保证金

无

19.投标文件的签署和份数

19.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2 投标文件应按报价文件、资信文件、商务文件、技术文件顺序编制并分别装订成册或合并装订成册，投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”规定，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

19.3 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4 投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

19.5 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人（或授权委托人）签字或盖印鉴章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

20.投标文件的包封、提交、修改和撤回

20.1 投标文件的包封。

20.1.1投标文件正、副本全部一并装入一个投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须由法定代表人或被授权人签字，或加盖投标单位公章以示密封。

投标文件的包装封面上应注明投标人名称（全称）、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

20.1.2未按要求密封或标记的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担。

20.2 投标文件的提交

20.2.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

20.2.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构必须拒收。

20.3 投标文件的补充、修改或撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署或盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1. 在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的。

（4）不符合法律法规规定的投标人其他资格条件的。

21.2 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）项目不齐全或者内容虚假的；

（2）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（3）投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（4）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

21.3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

21.4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

- 四、开标

22.开标记录

采购代理机构将按照招标文件规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。开标过程由采购人或采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购人或采购代理机构主持，主持人宣布开标正式开始，介绍项目情况和到会人员，宣布开标纪律；

（2）检查文件：由参与投标供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；

（3）唱标：经密封检查确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；未宣读的投标价格和招标文件允许提供和备选投标方案等实质内容，评标时不予承认；

（4）投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

（5）开标会议结束。

五、资格审查

24.资格审查

24.1开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

24.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。由代理机构在资格审查时通过信用中国网站和中国政府采购网对供应商进行信用查询，在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

24.3投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）未购买本招标文件的投标人。

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（4）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（6）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

六、评标

25.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序

27.1符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

27.2澄清补正

27.2.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

27.3比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

28.评委表决

（1）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（2）在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

29.评标原则和评标办法

29.1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

29.2.评标办法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

30.投标文件修正

30.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上顺序修正。修正后的报价按照本招标文件27.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.2修正后的最终投标报价若超过采购预算金额（或最高限价），投标人的投标文件作废标处理。

30.3修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

（1）若修正后的最终投标报价小于开标时的开标一览表文字报价，签订合同时，则以修正后的最终投标报价为准；

（2）若修正后的最终投标报价大于开标时的开标一览表文字报价，签订合同时，则以开标时的开标一览表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。

31.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、中标及合同

32.采购代理机构在评标结束之日起二个工作日内将评标报告送交采购人，采购人自收到评标报告之日起五个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、技术指标优的优先）确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

33.中标供应商确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

34.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

35.采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

36.合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，总得分排名第一的投标人。

37.履约保证金

37.1本项目履约保证金要求需见本招标采购文件第三章“投标人须知前附表”。

38.签订合同

38.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

38.2签订合同时间：采购人应在中标通知书发出之日起25日内与中标供应商签订合同。

38.3如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理。

38.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

39.政府采购合同公告

- 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起两个工作日内，将政府采购合同交至采购代理机构，由采购代理机构在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

- 八、其他事项

40.代理服务费

40.1代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

附表1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）政府采购项目中标供应商（            公司名称              ）提供的货物及服务进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物及服务内容、标准 |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际完成日期 |  |  | 合同验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、招标文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在供货、服务、培训等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全并达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、广西达成咨询有限公司1份）。

## 第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共七人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、信誉业绩、政策功能等内容按百分制打分。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………30分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝中标人的投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。

小型、微型企业组成联合体参加投标的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品评标报价=该产品投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

（6）满足招标文件要求且最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分。

（8）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、技术分………………………………………………………………………………………………40分

（1）设备性能分（满分22分）：

本采购需求一览表中标注“★”号系指与项目实际紧密相关的条款、技术指标，将作为技术性能评分依据。招标文件一般性技术参数和主要技术参数（带“★”的实质性参数性能指标和要求为必须的条款项）,某投标人投标文件的主要技术参数有一项不能满足招标文件要求的作无效标处理。
（1）本项基本分为4分，一般性技术参数未达到招标文件要求的，每出现一项负偏离时扣1分，扣完为止；（满分4分）。
（2）投标货物的主要技术参数要求明显优于招标文件要求的（投标文件中提供国家认定的认证（检测）机构出具认证证书检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等为准），每一项得1分，满分14分。
（3）投标货物的一般性技术参数要求明显优于招标文件要求的（投标文件中提供国家认定的认证（检测）机构出具认证证书检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等为准），每一项得0.5分，满分4分。

（2）项目技术实施方案分……………………………………………………………………………18分

由评委在打分前根据投标文件中的保证项目技术实施的技术力量和人力资源安排、技术服务、技术培训的服务内容和措施、建议的安装、调试、验收方法或方案等所属档次，然后评委在各档次内独立打分。

一档：（6分）项目技术实施方案简单，保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比一般的，进入一档。

二档：（12分）满足一档基础上，项目技术实施方案较详细，保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比较完善；

三档：（18分）满足二档基础上，项目技术实施方案详实，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行。

3、售后服务方案分……………………………………………………………………………………16分

由评委根据招标文件售后服务要求并结合投标人售后服务承诺书内容的完整性、可行性、保质期、到达故障现场时间、故障出现解决方案、免费技术培训方案、保修期外维修方案等由评委集体讨论确定各投标人所属档次，由评委在相应档次内独立打分。

一档：（5分）售后服务方案基本合理、可行，保障响应措施、服务经验一般，方案一般的，进入一档。

二档：（10分）满足一档基础上，售后服务方案比较细致、合理、可行，人员配置较好，保障响应措施较有力，服务经验较丰富，满足以上相关要求的，进入二档。

三档：（16分）满足二档基础上，售后服务方案论述准确，售后保障措施表述清晰、完整、严谨、合理、先进、具体、有效、成熟；故障响应及达到故障现场时间优于采购要求，对系统的维护提供整体维护解决方案和运行维护应急预案，提供一站式、全面、专业的本地化维护服务，提供系统维护信息档案管理，有良好的免费培训计划和定期回访计划，方案优秀，满足以上相关要求的，进入三档。

4、信誉业绩……………………………………………………………………………………………12分

（1）业绩：供应商提供近年（2017年1月1日起至投标截止时间止）以来类似项目成功业绩，每提供1个业绩得3分，满分6分。

（2）供应商或制造商提供ISO 9001质量管理体系认证证书、ISO 14001环境管理体系认证证书、ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书每提供1个得2分，满分6分。

5、政策功能分（节能、环保、区内产品等）………………………………………………………2分

（1）属于财政部《政府采购节能产品清单》内优先采购的产品，根据其所占项目（或分标）比例得0.1-0.5分；

（2）属于财政部《政府采购环境标志产品清单》内优先采购的产品，根据其所占项目（或分标）比例得0.1-0.5分；非节能、环保产品的不得分；

（3）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

（三）总得分=1+2+3+4+5。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新招标。

四、说明

1、投标人应在投标文件中附上以上涉及的有关证书、文件、合同等的复印件。因投标人资料不全或不清楚影响到最终得分的责任由投标人自负。

2、投标人一旦被发现有虚假响应情况，将被取消中标资格。

## 第五章  合同主要条款格式

说明：

1、以下各分标合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式之内容。

2、合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与招标文件和中标供应商投标文件有实质性偏离。

《广西壮族自治区政府采购合同》

采购单位（甲方）                                  采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                                  招  标  编  号

签  订  地  点                                    签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、投标费用等一切税金和费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：    不限  。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 本项目不接受损耗 。

第五条　交付和验收

1、交货时间：   ；交货地点：    。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 按乙方投标文件 。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期：按乙方投标文件。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2、资金性质：财政资金 。

3、付款方式：预付款30%，合同签订之日起10个工作日内支付，第二年支付至合同价款的80%，第三年支付至合同价款的100%。

第九条　质量保证金

无

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1、招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各两份，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

## 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

    - 外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件、资信文件、商务文件、技术文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

- 二、报价文件格式

    - 报价文件格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 投标函格式：

投 标 函

致：广西达成咨询有限公司：

根据贵方为                      项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______               _         _（投标人名称、地址）提交投标文件（包括报价文件、资信文件、商务文件、技术文件）正本一份、副本    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：            电话：______________

传真：______________投标人代表姓名： ___________  职务：______ ______

投标人名称:___________________

开户银行：                         银行帐号：

被授权人签字:___________

（公章）

年    月     日

    - 开标一览表

开标一览表

招标编号：               投标人名称：

分标：  （如有）                                                  单位：元

| 项号 | 货物名称（采购标的） | 数量 ① | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1、投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

3、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、投标费用等一切税金和费用。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

三、资信文件格式

    - 资信文件格式：

正本/或副本

资信文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 资信文件目录（本目录仅供参考，由投标人根据第三章投标人须知前附表“资信文件”要求，结合自身情况自行编制）

（1）有效的“营业执照”副本或《事业单位法人证书》（复印件）

（2）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税收的相关证明

（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社会保险费的相关证明

（4）投标人账务状况证明

（5）投标人股东信息表

（6）招标文件要求的其他资格证明文件

    - 投标人股东信息

投标人股东信息表

| 序号 | 股东名称 | 身份证号码（或证照/证件号码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1、各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html） “股东及出资信息”的信息相符，否则作投标无效处理。

2、附投标人在《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中的 “股东及出资信息”页面打印文件及股东身份证明复印件（如股东为企业应附营业执照；如股东为个人应附身份证），否则作投标无效处理。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年    月    日

四、商务文件格式

    - 商务文件格式：

正本/或副本

商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 商务文件目录（本目录仅供参考，由投标人根据第三章投标人须知前附表“商务文件”要求，结合自身情况自行编制）

（1）投标声明书

（2）商务响应表

（3）法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面复印件

（4）法定代表人授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面复印件

（5）售后服务承诺书

（6）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》

（7）类似案例成功的业绩

（8）其他特殊资质证书

（9）节能环保等方面的资质证书

（10）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书

（11）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料

（12）投标人情况介绍

    - 投标声明书格式：

投标声明书

致：广西达成咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我    （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的        项目（项目编号：            ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

4. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

5. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字或盖章：

投标人公章：

年    月    日

    - 商务响应表格式：

分标：  （如有）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）保修期要求 |  |  |  |
| （二）售后服务要求 |  |  |  |
| （三）合同签订期 |  |  |  |
| （四）交货时间及地点 |  |  |  |
| （五）付款条件 |  |  |  |
| （六）其他商务要求 |  |  |  |

说明：1、应对照招标文件“第二章 招标项目采购需求”，逐条对应商务条款要求在“投标人的承诺或说明”栏进行承诺或说明，并在“是否响应”栏申明与商务条款要求各条文的响应和偏离。如果仅注明“符合”、“满足”，将导致投标文件被拒绝。

2、要求的证明材料的，如提供的售后服务人员的社保证明材料应附本表后。

法定代表人或被授权人签字：

投标人名称(公章)：                          日  期：

    - 法定代表人身份证明格式：

法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

    - 法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：广西达成咨询有限公司 ：

我     （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目（项目编号为            ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：                           法定代表人签字或盖章：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

    - 残疾人福利性单位声明：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、中标供应商为残疾人福利性单位的，中标结果将同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

    - 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

- 五、技术文件格式

    - 技术文件封面格式：

正本/或副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

    - 技术文件目录（本目录仅供参考，由投标人根据第三章投标人须知前附表“技术文件”要求，结合自身情况自行编制）

（1）技术响应表

（2）技术资料

（3）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠(格式自拟)；

（4）投标人认为需要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

    - 技术响应表格式：

分标：    （如有）

| 项号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：除另有要求的，投标人应根据其提供的服务，逐条对应本项目第二章“招标项目采购需求”中的服务需求认真填写该表，并结合自身投标情况在“投标承诺”栏列明承诺，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 如果仅注明“符合”、“满足”，将导致投标文件被拒绝。

法定代表人或被授权人签字（签字或盖章）：

投标人名称(公章)：                          日 期：