广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

招标文件

项目名称：桂林师范高等专科学校智慧教室建设项目（二期）

项目编号：GLZC2020-G1-990210-GXJH

采购代理机构：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

采购人：桂林师范高等专科学校

2020年09月17日

目     录

第一章：公开招标公告.................................2

第二章：投标人须知.................................. 4

第三章：货物采购需求................................19

第四章：评标办法....................................77

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）...............86

第六章：投标文件格式................................90

- 公开招标公告

项目概况： 桂林师范高等专科学校智慧教室建设项目（二期）项目的潜在供应商应登陆http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网），从网上下载采购文件电子版，并2020年10月09日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

广西嘉华建设项目管理咨询有限公司受桂林师范高等专科学校委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就桂林师范高等专科学校智慧教室建设项目（二期）项目进行公开招标，现将本次公开招标的有关事项公告如下：

一、项目基本情况

项目名称：桂林师范高等专科学校智慧教室建设项目（二期）

项目编号：GLZC2020-G1-990210-GXJH

预算金额：1标项：肆佰柒拾玖万肆仟零捌拾元整（￥4794080.00元）；2标项：捌拾陆万捌仟柒佰捌拾元整（￥868780.00元）

最高限价：1标项：肆佰柒拾玖万肆仟零捌拾元整（￥4794080.00元）；2标项：捌拾陆万捌仟柒佰捌拾元整（￥868780.00元）

采购需求

| 标段 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桂林师范高等专科学校智慧教室建设项目（二期）--1标项 | 1 | 批 | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件 |
| 2 | 桂林师范高等专科学校智慧教室建设项目（二期）--2标项 | 1 | 批 |  |

服务要求：1标项：1、质量保证期 三 年（自交货并验收合格之日起计）（属于实行国家强制保修政策的除外），保修期后，提供售后终身维修，优惠维修配件及服务价格。2、故障响应时间：成交供应商接到故障通知后在24小时内到达采购人指定现场。3、保修期内免费提供设备使用方法和相关技术培训。

2标项：1、质量保证期 1  年（自交货并验收合格之日起计）（属于实行国家强制保修政策的除外），保修期后，提供售后终身维修，优惠维修配件及服务价格。2、故障响应时间：成交供应商接到故障通知后在24小时内到达采购人指定现场。3、保修期内免费提供设备使用方法和相关技术培训。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

4.联合体要求：本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（http://www.glggzy.org.cn）或桂林市政府采购网（http://gl.zfcg.zcygov.cn/），从网上下载公开招标文件电子版，并根据招标文件规定的投标截止时间和地点直接提交投标文件参与投标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2020年10月09日09 点 30 分（北京时间）。在提交投标文件截止时间前，供应商将投标文件密封提交至到桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路 69 号西辅楼四楼）1号开标室，逾期送达的将予以拒收。

开标时间和地点：本次招标将于 2020年10月09日09 时 30 分在桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路 69 号西辅楼四楼）1号开标室开标。投标人可以由法定代表人、负责人或其委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人须携带授权委托书原件）。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、（http://gl.zfcg.zcygov.cn/）（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn/（桂林市公共资源交易中心网）。

3. 本项目需要落实的政府采购政策：

1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4）《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库[2017]210号）。

5）本项目非专门面向中小微企业采购。

4. 政府采购监督管理机构：

桂林市政府采购管理办公室   联系电话：0773-2862142

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：桂林师范高等专科学校

地址：桂林市临桂区飞虎路9号

联系人及联系方式：颜老师，0773-3975072

2.采购代理机构信息

名称：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

地址：桂林市临桂区建设大厦南楼15楼

项目联系人及联系方式：蔡翔  0773-2829198

广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

2020年09月17日

第二章  投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林师范高等专科学校智慧教室建设项目（二期） 项目编号：GLZC2020-G1-990210-GXJH |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商； 5.2本项目不接受联合体投标。 5.3对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 本项目采购预算金额（人民币）：1标项：肆佰柒拾玖万肆仟零捌拾元整（￥4794080.00元）；2标项：捌拾陆万捌仟柒佰捌拾元整（￥868780.00元）。 投标报价超采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2 投标人必须就“服务采购需求”中所有内容分别作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本肆册，投标文件电子版U盘或光盘壹个，须完整提交。 |
| 7 | 17.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 8 | 17.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 17.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”及投标文件电子版U盘一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 10 | 17.8 | 投标文件袋标记 | 项目名称： 项目编号： 采购代理机构：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司 投标单位名称： 在 年 月 日 时前不得开启（此处投标人填写投标截止时间） |
| 11 | 19.1 | 投标文件递交起止时间及投标截止时间 | 投标文件递交起止时间：2020年10月09日09时00分至09时30分； 投标截止时间：2020年10月09日09时30分。 |
| 12 | 19.2 | 投标文件递交地点 | 投标人应于2020年10月09日09时30分止，将投标文件密封提交至到桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）1号开标室，逾期送达的将予以拒收。 |
| 13 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年10月09日09时30分；开标地点： 桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）1号开标室 |
| 14 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。 |
| 15 | 24.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 16 | 31 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； （2）查询截止时点：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。 |
| 17 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1 采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息。 32.2中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续，如不按期办理领取手续，视为自动放弃中标资格，并从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商。 |
| 18 | 33.1 | 履约保证金 | 履约保证金的金额：中标金额的5%缴纳，由中标供应商在签订合同前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式缴入采购人履约保证金专户。 账户名称：桂林师范高等专科学校 开户银行：中国农业银行广西桂林分行营业部 银行账号：20205101040000787 |
| 19 | 34.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五个工作日内 |
| 20 | 34.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 35 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向中标供应商收取。 |
| 22 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 38 | 监督管理部门 | 桂林市政府采购管理办公室 电话：0773-2862142 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：桂林师范高等专科学校智慧教室建设项目（二期）

项目编号：GLZC2020-G1-990210-GXJH

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

3.2“投标人”是指向招标方提交投标文件的供应商。

3.3“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.4“服务”系指招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.6“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：

标注★号项的要求为实质性要求，未满足投标无效。

标注“▲”号条款为重点指标，偏离情况作为评分因素。

4. 招标方式

公开招标方式。

5. 投标人资格

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

5.2本项目不接受联合体投标。

5.3对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（4）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

9.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有，投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1供应商认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在公告期限结束之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。

10.2供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市人民政府采购监督管理机构投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系人及联系方式：蔡翔，联系电话：0773-2829198

通讯地址：桂林市临桂区建设大厦南楼15楼

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求（“服务采购需求”中标注★号项的要求为实质性要求，未满足投标无效。

标注“▲”号条款为重点指标，偏离情况作为评分因素。）；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在公告期限结束之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，采购代理机构应当顺延投标文件的截止时间。

12.3供应商获得招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由供应商自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件的组成【格式见第六章“投标文件格式”】

13.1.1投标报价表（格式见附件）

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的法人授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止时间前半年内连续三个月的社保证明复印件，新成立的公司则提供与授权委托人签订的劳动合同复印件（委托代理时必须提供）；

（3）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（4）投标人的法人或者其他组织三证合一营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格偏离表（必须提供）；

（2）投标报价明细表（必须提供）；

（3）投标人针对本项目的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

(4)投标人针对本项目的安装实施方案（必须提供）

（5）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

- （6）节能方面的资质证书复印件（若采购货物含有政府强制采购的节能产品时，投标供应商必须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章）；

- （7）产品销售许可证复印件（如国家实行强制性要求的，必须提供）；

- （8）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（9）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的投标截止时间前半年内连续三个月的社保证明复印件，新成立的公司则提供与授权委托人签订的劳动合同复印件】；

- （10）联合竞标协议书（如有，请提供）；

- （11）联合竞标授权委托书（如有，请提供）；

（12）投标人2018年以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（13）投标人具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（14）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（15）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求详细列明）（如有，请提供）；

（16）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（17）其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准）（如有，请提供）；

- （18）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。

投标人提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），并于本项目投标截止时间前与投标文件同时提交，否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件格式”编制投标文件。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容分别作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况，需要延长投标有效期的，采购代理机构通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效，但投标人有权收回其投标保证金。

17. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1投标文件份数：正本壹册，副本肆册，投标文件电子版U盘或光盘壹个，须完整提交。

17.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改，须在修改处加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

17.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”、 投标文件电子版U盘一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

17.8投标文件袋标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

投标单位名称：

在    年    月    日    时前不得开启（此处投标人填写投标截止时间）

18. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已递交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

19. 投标文件的递交

19.1投标文件递交起止时间及投标截止时间

投标文件递交起止时间：2020年10月09日09时00分至09时30分；

投标截止时间：2020年10月09日09时30分。投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

19.2投标文件递交地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）1号开标室

19.3除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

四、开标

20. 开标时间及地点

20.1开标时间及地点：开标时间：2020年10月09日09时30分；开标地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）1号开标室；采购代理机构按以上规定的开标时间和地点进行公开开标，投标人准时参加开标会并签字，未按时参加开标会或未按时签字的，视同认可开标结果。

20.2投标人少于3家的，不得开标，招标采购单位应当重新组织采购。

21. 开标程序

（1）采购代理机构组织投标供应商签到，接收投标文件。主持人宣布开标程序、开标纪律；

（2）在投标文件递交截止时间由主持人宣布开标会正式开始，介绍项目情况和到会人员，宣布开标纪律；

（3）投标人代表共同检查投标文件的密封情况并签字确认；

（4）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（5）唱标；宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣，只有在开标时唱出的报价、折扣等实质性内容，评标时才予以采纳；

（6）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（7）勘误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：投标文件中投标报价表内容与投标文件中投标报价明细表内容不一致的，以投标报价表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述勘误修正原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人签字确认。

（8）宣布开标结束，采购人、投标供应商和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

22. 资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

23. 评标委员会组成

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标工作由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。

24. 评标原则和评标办法

24.1评标委员会必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

24.2评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。

24.3评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

24.4在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

24.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

25. 评标

评标委员会对通过资格审查的投标人进行商务、技术性响应评审，并对通过资格、符合性审查的投标人进行评分。

25.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

26. 澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件实质性内容。

27. 推荐中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术参数分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）进入详评的投标人为五家以上(含五家)的，可推荐前三名为中标候选供应商，进入详评的投标人为四家以下(含四家)的，可推荐前两名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

（4）排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。

- 28. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定完整提交投标文件或未按要求密封、签字、盖章的；

- （2）超越了行政审批的经营范围的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （5）投标有效期、交付使用期、免费保修期、售后服务不能满足招标文件要求的；

- （6）投标人未就“服务采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

- （7）不满足“服务采购需求”中标注★号的实质性要求的；

（8）未全部实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

- （9）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 29. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

30. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时点：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。

32. 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息。

32.2中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续，如不按期办理领取手续，视为自动放弃中标资格。并从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商。

32.3采购代理机构无义务向未中标投标人解释未中标原因和退还投标文件。

七、履约保证金及签订合同

33. 履约保证金

33.1履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）缴纳，由中标供应商在签订合同前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式缴入采购人履约保证金专户。账户名称：桂林师范高等专科学校；开户银行：中国农业银行广西桂林分行营业部；银行账号：20205101040000787。

33.2如果中标供应商没能按上述第32.1款规定执行，采购代理机构将上报桂林市政府采购监督管理机构，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

33.3项目验收合格后，中标人的履约保证金将自动转为质保金，该质量保证金在项目验收合格之日起运行满一年后，由中标供应商持《验收报告单》到采购人处办理退款手续，若一年内设备无质量问题，采购人一次性付清质量保证金（无息）。

如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.4在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

34. 签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五个工作日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

34.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

35. 招标代理服务费

中标供应商领取中标通知书前，向广西嘉华建设项目管理咨询有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目的招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

36．招标代理服务费缴纳账户：

开户名称：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司桂林高新分公司

开户银行：桂林银行普陀路支行

账    号：660012070205900010

37. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38. 监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室      电话：0773-2862142

第三章　货物采购需求

本表中的品牌规格型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌规格型号替代。

1标项：

| 项号 | 货物名称 | 技术参数及性能 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多点远程互动MCU软件 | ★1、支持不限品牌和型号的标准视频终端（SIP/H.323）接入，支持3路并发的1080P全编全解接入； 2、支持Chrome、Firefox、Opera、搜狗、360、Safari 等支持 WebRTC/RTMP 的浏览器直接呼入会议；支持手机APP直接接入，参与互动； 3、具备使用统计功能，可统计智慧教室终端的使用周期； ★4、支持SIP的TLS和SRTP音视频传输加密，保证呼叫安全； 5、支持设置互动密码，主讲教室加入前可设置访客密码，听课教室必须输入访客密码才能参与； 6、支持主持人锁定会议，其他参与人员无法入会； 7、支持ITU-T H、323、H、320、IETF SIP标准；支持G、711、G、719、G、722、G、728、G、722、1、G、722、1 Annex C、AAC LC/LD、Silk等音频编解码协议； ★8、支持教室以Web方式进行远程监控，用户不增加任何设备的情况下，以WEB方式监控各教室情况，支持监视窗口动态选择，动态改变监控窗口数量，监控界面支持≥20路远程图像同时显示； 9、支持IP自动升降速，多种QOS保障机制，降低网络丢包、延迟、抖动等情况对效果的影响，能自动调节降低参会速率支持视频组播、视频发送组播方式会议组播、全分布式组播功能，适应不同网络情况；支持会议终端断线自动重邀功能； ★10、内置网守GK、Web服务器、SIP服务器、信令及媒体网关功能。 ★11、为保证软件与硬件的兼容性，本软件必须与一期智慧教室集中管控平台、资源管理云平台及SPOC教学学习平台和课堂应用系统东信同邦V1.0无缝兼容。 | 套 | 1 | 25000 |
| 2 | 考勤数据分析系统 | 1、与教室内智能分析盒子联动，实现数据在线分析比对。 2、教师通过智慧教室终端刷卡方式上课，系统会自动记录教学上课时间和下课时间，平台根据课表信息和上课信息可以统计出教师的考勤情况，并以图形化的方式呈现； 3、人脸识别摄像机采集学生区域视频，自动检测上课学生人脸信息，根据课表信息、班集信息等生成考勤记录； 4、考勤系统自上课时启动，至下课时停止，周而复始的进行人脸检测和识别，保证人脸考勤能适应不同教学场景（普通教室、分组教学、实训教学等），提高了考勤数据的准确性； 5、支持百人以上数量的人脸检测，可以满足大班教学场景人脸考勤； ★6、学生的考勤信息可实时反馈于授课教师手机APP，教师可以看到应到人数、实到人数、未考勤人员名单，据此，教师可以在课程结束予以考勤确认，确认属于遗漏的，在教师APP端可以补考勤。 ★7、为保证软件与硬件的兼容性，本软件必须与一期智慧教室集中管控平台、资源管理云平台及SPOC教学学习平台和课堂应用系统东信同邦V1.0无缝兼容。 | 套 | 1 | 76000 |
| 3 | 智慧教室终端 | 一、整体要求： ★1、智慧教室终端为嵌入式架构一体化设备，内置智慧控制、 专业录播、大规模互动、音频处理器、功放、信息发布、无线覆盖、蓝牙、IP 打铃、投屏、分组教学、物联控制、智慧考勤等功能模块，去机柜化，仅需一台主机及触控屏，不接受多品牌多主机连线拼凑方式。所有功能通过同一块触控屏即可实现可视化操作，不接受多台中控界面操作方式。 2、支持将传统录播教室、多媒体教室、智慧教室的诸多按键、遥控器、中控等操作界面，系统地整合到一块触控屏进行可视化操作，将授课老师从复杂的设备操作中解放出来。操作控制界面如多屏互动、精品录播、远程互动、设备控制等，无需使用浏览器或打开别的 APP，直接通过触控即可对功能进行操作，简单易用； 二、内置智慧控制模块： ▲3、内嵌一块操作界面简明的触摸屏，支持多点触控，支持1080P，实现对整个系统的可视化操作，触控即可实现用户登录、设备开关、信号切换、录制一键启停、互动拨号及挂断、音量调节、无线同屏、系统设置等操作，授课老师经过简单培训即可自行操作终端的所有教学功能。投标文件中提供满足以上全部功能的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 ★4、支持不少于6路1080P高清视频信号输入，LAN≥4，SDI输入≥6；HDMI输入≥2，可分别用于教师笔记本和台式PC视频输入；HDMI输出≥2，可外接投影机、触摸一体机、液晶电视等显示设备；网口≥2，USB接口≥1，RS232控制口≥2；采用AAC音频编码技术，6个或以上麦克风信号的接入能力，MIC接口≥6，支持独立的48V幻象供电开关；支持音频线性输入LINE IN≥1、输出LINE OUT≥1，音频输出AUDIO OUT≥2;独立DBG调试接口;支持触摸一体机通讯接口≥1。 投标时必须提供设备实物接口清晰图片，以便验证，并加盖投标单位公章。 ★5、可实时显示查看所在教室设备信息、网络信息、使用状态等，包括教室名称、用户名称、当前时间、导播画面预览、录制状态指示、远程互动状态、WIFI热点和密码、设备IP等多种状态信息；可作为辅助显示器同步显示电脑桌面信号。通过手指划动即可实现不同操作界面的翻页切换。 6、具备无线路由器功能，支持多个终端点的稳定接入；接入带宽支持 300Mbps； 7、具备蓝牙接入功能，手机、平板电脑等支持蓝牙功能的设备可与智能控制终端进行配对连接，播放移动端的音频内容。 8、无需另配投屏仪，智慧教室终端内置无线投屏，方便快捷地将手机、平板、电脑内容同步显示到显示设备上，传输距离5m~10m，传输速度：2.4G 150Mbit、5G 300Mbit。录播设备不仅可以录制上课电脑的桌面信号，也可以录制无线投屏的画面，让老师通过手机、平板展示的课件内容和圈点批注过程也能完整记录，适应老师利用移动终端上课的教学模式； 9、在老师在授课过程中，教学工具栏采用与授课电脑桌面并列显示的方式。工具栏可以一直显示且不会遮挡电脑桌面，不会造成工具栏遮挡授课课件、授课电脑操作按钮等情况，不影响老师授课。 10、内置可视化触控屏，屏幕尺寸≥22寸，支持圈点批注功能，当老师在授课的时候，可以选择笔可对当前授课内容圈点出重点方便学生查阅，同时可以对授课内容做批注说明。圈点内容可以是台式机、外接笔记本、无线投屏信号。 ▲11、内置教师权限管理模块，教师可通过账号密码、二维码扫码、IC卡刷卡等多种方式登录设备，设备可以自动读取教师信息与权限，支持对接资源平台，自动开启个人空间、自动匹配个人数据等。投标时提供满足以上全部功能的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 ★12、可自动采集上传用户及设备的使用信息，生成教师考勤、教师行走区域等有关数据，进行统计和分析，形成图例或报表，为管理者提供教学行为与设备使用率的教育大数据； 三、内置全互动精品录播模块： ▲13、内置全自动精品录播模块，要求集导播录制与切换、定位跟踪、音视频编解码、远程互动、音频处理及功放、存储（硬盘容量≥1TB）、流媒体服务器等于一体，要求具备≥10路1080P高清视频信号采集输入，≥2路1080P高清视频信号输出，6路MIC麦克风音频信号输入，1路立体声音频信号输入。投标时提供满足以上全部功能的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 14、内置高精度全自动跟踪定位系统，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能,能够精准全场景采集教室内活动目标的轨迹，生成精品课件。 ★15、通过终端触控屏可预览需要录制的画面，老师可检查录制前的仪态（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等），并加盖投标人公章）；支持录播启动倒计时功能，当用户通过液晶触控屏启动录制后，设备可以自动在教室的液晶大屏或投影幕上叠加醒目的录播倒计时计数提示信息，让老师可以有时间调整好自己的状态再开始录课，通过此功能可有效去除录制的垃圾镜头（投标时提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等），并加盖投标人公章）；录制完成后，在控制屏上形成录制列表可快速预览回看播放，方便老师确认录制情况。 四、媒体信息发布模块： 16、作为媒体发布的接收端，可以实时接收平台推送的音、视频、图片、文字等，接收信息权限分两类：强制收看和非强制收看，非强制性内容教师可通过触摸控制屏进行关闭；在强制推送情况下，教师无法关闭。 17、内置 IP 打铃系统：可以接收管理员发布的打铃任务，铃声可自定义；支持脱机打铃；通过触控屏和触摸一体机均可关闭铃声； 五、服务保障： ★18、提供3年原厂质保。 ★19、为保证系统的兼容性，要求与用户原有建设的资源管理云平台无缝对接，实现资源的统一推送和调度管理，包括直播点播、个人空间、网络教研和系统设置等功能；要求与智慧教室管控平台系统无缝对接，实现设备的统一远程管理、远程协助、设备状态的统一查看、设备使用数据的分析和报表； | 台 | 6 | 5800 |
| 4 | 智慧教室终端 | 一、整体要求： ★1、智慧教室终端为嵌入式架构一体化设备，内置智慧控制、 专业录播、大规模互动、音频处理器、功放、信息发布、无线覆盖、蓝牙、IP 打铃、投屏、分组教学、物联控制、智慧考勤等功能模块，去机柜化，仅需一台主机及触控屏，不接受多品牌多主机连线拼凑方式。所有功能通过同一块触控屏即可实现可视化操作，不接受多台中控界面操作方式。 2、支持将传统录播教室、多媒体教室、智慧教室的诸多按键、遥控器、中控等操作界面，系统地整合到一块触控屏进行可视化操作，将授课老师从复杂的设备操作中解放出来。操作控制界面如多屏互动、精品录播、远程互动、设备控制等，无需使用浏览器或打开别的 APP，直接通过触控即可对功能进行操作，简单易用； 二、内置智慧控制模块： ★3、内嵌一块操作界面简明的触摸屏，支持多点触控，支持1080P，实现对整个系统的可视化操作，触控即可实现用户登录、设备开关、信号切换、录制一键启停、互动拨号及挂断、音量调节、无线同屏、系统设置等操作，授课老师经过简单培训即可自行操作终端的所有教学功能。 ★4、支持不少于6路1080P高清视频信号输入，LAN≥4，SDI输入≥6；HDMI输入≥2，可分别用于教师笔记本和台式PC视频输入；HDMI输出≥2，可外接投影机、触摸一体机、液晶电视等显示设备；网口≥2，USB接口≥1，RS232控制口≥2；采用AAC音频编码技术，6个或以上麦克风信号的接入能力，MIC接口≥6，支持独立的48V幻象供电开关；支持音频线性输入LINE IN≥1、输出LINE OUT≥1，音频输出AUDIO OUT≥2;独立DBG调试接口;支持触摸一体机通讯接口≥1。 ★5、可实时显示查看所在教室设备信息、网络信息、使用状态等，包括教室名称、用户名称、当前时间、导播画面预览、录制状态指示、远程互动状态、WIFI热点和密码、设备IP等多种状态信息；可作为辅助显示器同步显示电脑桌面信号。通过手指划动即可实现不同操作界面的翻页切换。 6、具备无线路由器功能，支持多个终端点的稳定接入；接入带宽支持 300Mbps； 7、具备蓝牙接入功能，手机、平板电脑等支持蓝牙功能的设备可与智能控制终端进行配对连接，播放移动端的音频内容。 8、内置实物展台，能够方便快捷地将文件内容同步显示到显示设备上，录播设备不仅可以录制上课电脑的桌面信号，也可以录制无线投屏和实物展台的画面，让老师通过手机、平板展示的课件内容和圈点批注过程也能完整记录，适应老师利用移动终端上课的教学模式。 9、内置可视化触控屏，屏幕尺寸≥10寸。 ★10、内置教师权限管理模块，教师可通过账号密码、二维码扫码、IC卡刷卡等多种方式登录设备，设备可以自动读取教师信息与权限，支持对接资源平台，自动开启个人空间、自动匹配个人数据等。 ★11、可自动采集上传用户及设备的使用信息，生成教师考勤、教师行走区域等有关数据，进行统计和分析，形成图例或报表，为管理者提供教学行为与设备使用率的教育大数据。 三、内置全互动精品录播模块： ★12、内置全自动精品录播模块，要求集导播录制与切换、定位跟踪、音视频编解码、远程互动、音频处理及功放、存储（硬盘容量≥1TB）、流媒体服务器等于一体，要求具备≥10路1080P高清视频信号采集输入，≥2路1080P高清视频信号输出，6路MIC麦克风音频信号输入，1路立体声音频信号输入。 13、内置高精度全自动跟踪定位系统，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能,能够精准全场景采集教室内活动目标的轨迹，生成精品课件。 ★14、通过终端触控屏可预览需要录制的画面，老师可检查录制前的仪态；支持录播启动倒计时功能，当用户通过液晶触控屏启动录制后，设备可以自动在教室的液晶大屏或投影幕上叠加醒目的录播倒计时计数提示信息，让老师可以有时间调整好自己的状态再开始录课，通过此功能可有效去除录制的垃圾镜头；录制完成后，在控制屏上形成录制列表可快速预览回看播放，方便老师确认录制情况。 四、媒体信息发布模块： 15、作为媒体发布的接收端，可以实时接收平台推送的音、视频、图片、文字等，接收信息权限分两类：强制收看和非强制收看，非强制性内容教师可通过触摸控制屏进行关闭；在强制推送情况下，教师无法关闭。 16、内置 IP 打铃系统：可以接收管理员发布的打铃任务，铃声可自定义；支持脱机打铃；通过触控屏和触摸一体机均可关闭铃声； 五、服务保障： ★17、提供3年原厂质保。 ★18、为保证系统的兼容性，要求与用户原有建设的资源管理云平台无缝对接，实现资源的统一推送和调度管理，包括直播点播、个人空间、网络教研和系统设置等功能；要求与智慧教室管控平台系统无缝对接，实现设备的统一远程管理、远程协助、设备状态的统一查看、设备使用数据的分析和报表。 | 台 | 1 | 9200 |
| 5 | 智慧终端嵌入式管理系统 | 1、支持通过内嵌一块操作界面简明的触摸屏实现对整个中控系统的可视化操作，授课老师经过简单培训即可自行操作终端的所有功能，无需后台人员协助保障。支持1080P高清显示。可实时显示所在教室名称、用户名、时间等各功能模块信息。 2、支持触控屏在控制界面与PC桌面之间任意切换，可代替电脑显示器使用。 3、 支持自动息屏功能，终端触控屏可自定义息屏延时的时长，在无操作后自动息屏，可避免学生因关注动态的操控屏而导致注意力分散。 4、 支持外接触控一体机、投影幕布/白板等显示系统，可管理触控一体机或投影机、幕布的电源，控制设备的开关、升降等。 ★5、 教师触控屏幕即可实现用户登录、设备开关、信号切换、录课启停、互动拨号、直播申请、分组教学、无线同屏等操作。 6、内置教师权限管理模块，教师可用多种方式开启智慧终端,包括但不仅限于“IC卡插卡/账号密码/手机APP扫码”等方式，终端自动读取教师信息和使用权限，支持对接教育资源平台，自动匹配个人数据，实现自动开启个人空间、自动启用个性化配置、自动记录与上传使用时间等功能。 7、 可自动采集上传用户及设备的使用信息，生成教师考勤、使用周期和能耗等有关数据，进行统计和分析形成图例或报表，为管理者提供教学行为与设备使用率的教育大数据。 8、终端内置对时系统，自动同步标准北京时间，保证系统时间显示、打铃、信息发布等任务的时间准确性。 9、支持远程协助，通过触控屏即可申请远程技术人员协助排查设备故障，支持通过控制界面检查设备情况、通过电脑桌面实现电脑系统控制。 ★10、为保证软件与硬件的兼容性，本软件必须与一期智慧教室集中管控平台、资源管理云平台及SPOC教学学习平台和课堂应用系统东信同邦V1.0无缝兼容。 | 个 | 7 | 13500 |
| 6 | 多功能直录播系统 | ★1、为保证系统的稳定性，所投多功能直录播平台必须内置于智慧终端，与第3项智慧教室终端为同一品牌； ★2、采用B/S架构，具备在线直播、点播、录制、导播管理、设备控制、参数修改等功能，支持Linux、mac、Windows多操作系统访问，支持IE、谷歌、火狐、360等各版本浏览器访问； 3、支持多种云台控制协议：为保证主机与多种品牌摄像机能适配控制，要求支持PELCO-D、PELCO-P、VISCA等协议； ★4、支持流媒体协议要求：为保证录播系统与资源平台进行资源对接，要求平台支持RTP、RTSP、RTMP、H.323等音视频传输协议； 5、为保证直播观看和视频交互流畅进行，要求画面延迟≤300ms（局域网）； 6、主机可向公网CDN推送直播，与主流视频直播平台进行直播对接。可进行直播活动管理和活动信息设置，进行活动视频的大规模直播； 7、多模式同时录制：本地电影模式、资源模式视频录制和互动课堂交互视频录制； 8、多码流功能，各路输入视频以及导播视频均具备高、中、低多码流直播功能，在直播时可按需要切换视频的清晰度，以适应不同带宽用户的观看需求； ★9、为适应不同的教学应用场景，必须支持无线平板导播功能，通过平板电脑即可完成主要设备的直播预览、录制控制、手动导播切换和摄像机云台控制等功能； 10、支持分辨率自适应功能，以适应老师中途更换课件信号源设备，无需手动调整主要设备分辨率或重启，自适应1920×1080以下任意分辨率，支持动态改变输入信号的分辨率直播不断流，也不会中断录制过程。 | 套 | 7 | 14500 |
| 7 | 远程教学交互系统 | 1、为保证系统的稳定性，所投远程教学互动系统内置于智慧教室终端，且与智慧教室终端为同一品牌； 2、可以支持包括手机、平板、电脑在内≥19路终端同时互动并同时显示所有终端的视频画面，满足学校开展网络协同教研活动的要求； ★3、为保证远程教学交互系统能适应复杂的内外网环境，系统必须支持标准H.323网守注册功能；提供清晰的H.323网守注册功能配置界面截图，并加盖投标人公章。 4、支持沉浸式互动教学，无论是主讲教室的老师或学生发言，还是远程教学点的学生站立发言，参与互动的主讲与接收教室都能看到对方的显示画面并听到对方的声音，同时其它所有接收端教室的显示器都能看到同样的双方对话双分屏画面听到双方的混音，提升教学情境的真实感，让地处不同地区的学生仿佛置身同一间教室听老师上课； ★5、具有抗丢包(30%)处理能力，在网络丢包达30%的情况下视频可以流畅播放，帧率也不低于25帧/秒；具备丢包恢复功能：在网络丢包80%的情况下，声音清晰连贯，语音质量评估值MOS_LQO不低于3； | 套 | 3 | 12200 |
| 8 | 教学导播系统 | 1、远程导播：采用B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360、chrome等主流浏览器通过网络直接访问导播平台，快速进行登录与操作； 2、提供不少于4路摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，可直接使用鼠标点击预览窗口进行画面切换； 3、支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选； 4、应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速定位拍摄区域每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能； 5、提供≥7种以上布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式，自定义布局时教师可随意拖拉画面窗口。提供至少5种转场特效，包括渐变、推进、扩散等。支持在导播过程中叠加预设的LOGO。 6、支持对接入录播系统的音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置； 7、录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选； 8、支持在导播过程中添加字幕，支持字幕内容的预设或临时输入，支持画面切换、录制、停止、自动与手动录制切换、转场特效、布局切换、云台控制等功能； 9、支持多种逻辑跟踪技术，支持自定义教师、学生的画面布局，支持学生起立回答问题时切换为“学生特写画面”或者“教师与学生双分屏互动画面”。支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间； ★10、为适应智慧课堂教学环境的需要，系统需同时支持平板电脑导播控制，具备导播控制APP，通过平板电脑即可实现视频直播预览、录制控制、手动导播切换和摄像机云台控制等功能； ★11、为保证软件与硬件的兼容性，本软件必须与一期智慧教室集中管控平台、资源管理云平台及SPOC教学学习平台和课堂应用系统无缝兼容。 | 套 | 7 | 15500 |
| 9 | 全自动跟踪系统 | 1、为保证系统的稳定性，所投自动跟踪系统需内置于智慧终端，与智慧终端为同一品牌； 2、具备对需要跟踪的区域任意圈画（包括斜线）功能，有效满足异型教室（如弧形、多边形教室等）、分组教室、大屏斜放等等，100%精确排除干扰区域，避免该区域的人员干扰活动，提高目标跟踪识别准确率； ★3、无教师区与学生区切换产生的垃圾镜头：当老师走下讲台进入学生区前半部分，镜头先切换为教师全景，当老师走下讲台进入学生区后半部分，镜头才切换为学生全景，有效避免讲台区和学生区的画面频繁切换垃圾镜头问题； 4、双板书特写跟踪功能：板书跟踪系统支持大屏幕处于黑板中央的双板书特写跟踪，板书内容为黑板两侧1/4区域，适应触摸电视或电子白板处于黑板中央安装的场合； ★5、具备老师、学生身高自适应功能，能够依据身高（自动调整特写镜头的高度，使头部到拍摄画面顶部的距离始终保持固定最佳比例； 6、学生身高且面部朝向自适应：针对学生身高差别大而且落座位置不规律的特点，要求具有学生身高自适应系统；为适应学生分组围坐开展分组教学的新教学模式，要求学生定位采用双目景深成像算法，即使学生背对定位头同样能实现学生特写摄像机的自动跟踪拍摄； | 套 | 7 | 17600 |
| 10 | 录播吊麦 | 1、频率范围：40-18000 Hz； 2、灵敏度：-35dB（18mV/Pa）；指向性：超窄指向；拾音角度：100°； 3、阻抗：200Ω； 4.、最大声压级：132dB； 5、工作电压：48V幻象供电； 6、信噪比65DB； 7、可隐藏式安装。 | 支 | 36 | 550 |
| 11 | 高清摄像机 | 1、传感器类型：1/2.8英寸高品质CMOS传感器； 2、传感器像素：总像素：274万，有效像素：207万； 3、视频格式：1080p/60, 1080i/60, 1080p/30,1080p/25向下兼容； 4、输入输出接口：HD-SDI，RJ45； 5、镜头焦距：12倍光学变焦；f＝3.9～46.8mm； 6、光圈系数：F1.8~F2.4； 7、视角：6.3°(窄角)～72.5°(广角)； 8、电子快门：1/25s~1/10000s； 9、信噪比≥55dB； 10、水平控制速度：0.1 ～100°/秒； 11、俯仰控制速度：0.1～45°/秒水平转动范围：±170°； 12、垂直转动范围：-30°~+90°； 13、预置位：数量256个，精度≤0.2°； 14、Line in：3.5mm音频接口； 15、支持协议：VISCA、Pelco-D、Pelco-P； 16、支持倒装，支持网口版本升级。 ★17、为保证拍摄效果，避免多路视频文件生成课件时产生色温色差问题，要求摄像机必须全部为与第三项智慧教室终端同品牌的专业高清云台跟踪摄像机。 | 台 | 28 | 5500 |
| 12 | 3D跟踪探测器 | 1、为达到提升教室内的信息化智能水平的目的，要求设备能够实时侦测老师、学生的行为，伴随授课过程完成实时的数据采集，成为教育大数据的重要来源； ★2、为进行课堂内教学数据分析，能确定教师和学生的实时位置信息是支持基础，也是对教师在教室内热点图、走动距离等数据自然生成的必要条件。要求传感器能够对可视范围内所有人物目标追踪，精准标定人物目标三维坐标； 3、内置跟踪定位检测智能图像算法，能独立使用，可根据教室长度和宽度进行灵活的组合； 4、采用运动侦测、形状匹配、色彩分析以及人脸识别等多种智能识别技术，确保跟踪快速准确； 5、支持可视范围内所有人物目标追踪，可以精准标定人物目标三维坐标； 6、不受光线变化、窗帘晃动、后排评课老师走动等环境因素的影响，即便是阶梯教室和有大面积反光玻璃的教室，也可以正常使用； 7、通过跟踪系统调试界面获取传感器图像，用鼠标框选设置检测区域和屏蔽区域，设置方便快捷； 8、传感深度范围：1.2-9.8米； 9、接口：RS232，RJ45；网络协议：UDP、TCP。 | 台 | 21 | 3600 |
| 13 | 考勤智能分析盒子 | 1、采用纯嵌入式硬件架构，Linux操作系统，程序固化不受病毒威胁，无插卡结构，可长期稳定运行； 2、支持36V以下安全供电，可以有效保障使用安全； 3、音视频编解码标准：H.264 High Profile @ L4；AAC-LC； 4、通讯接口：RJ45 10/100/1000M自适应以太网口×1、RS232/RS485升级调试接口×1； | 台 | 1 | 2500 |
| 14 | 人脸识别摄像机 | 1、采用高品质HD CMOS传感器； 2、支持分辨率：1080P/60/50/30/25；1080i/60/50；720P/60/50/30/25； 3、高清输出： HD-SDI接口（BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循STMPTE 292M标准）； 4、水平分辨率：900TVL。 | 套 | 1 | 1800 |
| 15 | 教学面目识别分析软件 | ★1、为保证设备在教学和活动中的灵活应用，主动式采集并分析摄像机画面，进行考勤比对。 2、教师通过智慧教室终端刷卡方式上课，系统会自动记录教学上课时间和下课时间，平台根据课表信息和上课信息可以统计出教师的考勤情况，并以图形化的方式呈现； 3、人脸识别摄像机采集学生区域视频，自动检测上课学生人脸信息，根据课表信息、班集信息等生成考勤记录。 ★4、为保证软件与硬件的兼容性，本软件必须与一期智慧教室集中管控平台、资源管理云平台及SPOC教学学习平台和课堂应用系统无缝兼容。 | 套 | 1 | 4400 |
| 16 | 扩音吊麦 | 1、频率响应： 100Hz～16KHz 2、灵敏度： -32dB±3dB 3、指向特性： 超心型 4、拾音角度： ≤130° 5、输出阻抗： 200Ω±30% 6、输出幅度： Max 300mV 7、最大承受声压： 110dBSPL（A计权@1KHz，THD≤3%） 8、动态范围： 80dB（A） 9、信噪比： 64dB（A)（re94dBSPL=1Pa@1KHz) 10、幻象供电： 直流48V 11、输出连接器： 外置式3针卡侬公头XLR-3-12C | 支 | 14 | 800 |
| 17 | 全功能音频主机 | 1、可同时支持最多2只吊麦、无线麦克风和课件的扩声，全输入录音，扩声不啸叫，录音高保真，吊麦拾音范围5-8米，做到讲台区域全覆盖； ★2、可满足符合教室标准的场合的吊麦又扩又互动的应用； 3、具备抗混响功能，避免多路语音互相干扰，突出重要语音信号，抗混响等级可调； 4、支持16段EQ调节，满足各种场景应用音量状态实时显示和外部按键控制； 5、外部调试接口：满足网络接口以及RS485接口配置，提供调试界面截图；支持软硬件一键恢复出厂设置； 6、集成动态自适应噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量； 7、频率响应: 20Hz～16kHz 8、具备反馈抑制（AFC）：声音增益提升幅度≥15dB； 9、处理啸叫抑制延迟能力：128ms，256ms; 10、具备回声消除技术（AEC），处理回声延迟能力：128ms，256ms，512ms； 11、输入阻抗: 10kΩ 12、输出阻抗: 100R 13、环境噪声消除: ≤30dB 14、无线输入降噪: ≤30dB 15、总谐波失真（THD+N）: ≤0.3%（Vo = 2Vrms, f = 1kHz) 16、信噪比（S/N）: 80dBA( 20Hz～16kHz，A计权) 17、最大输入电平：6dBu 18、最大输出电平：12dBu 19、保护电路：ESD ±6kV(contact)±8kV (air) 、雷击保护、电源反接保护 20、输入接口： 8×凤凰接口差分输入，4×凤凰接口线性输入 21、输出接口： 8×凤凰接口单端输出，2×水晶头功放输出 22、电源接口： 1×DC 24V圆孔插座 23、网络接口： 1×RJ45，10Base-T/100Base-TX；控制接口： 1×RS485 24、支持4路GPIO口，可外接扩声静音开关； 25、如果有参考信号输入，则自动进入互动模式，如果又按了扩声那么启动又扩又互动模式； 26、可选配控制面板，通过按键控制输出静音，触摸按键来调节输出音量，以及可通过按键调节降噪等级和啸叫抑制等级，提供面板功能截图； ★27、支持软件远程升级，支持远程监听和对讲； ★28、数字音频主机具有可视化环境声场检测软件，可依据国（际）相关声学标准检测出不同教室现场声学各类参数（包括混响时间、背景噪音、语言传输指数等），以应对各类复杂教室声学环境，提供可视化环境声场检测软件检测数据截图； 29、具备数字音频主机软件证书； | 台 | 7 | 5500 |
| 18 | 音箱 | 1、额定功率： 30W-80W 2、灵敏度： 88dB 3、频率响应： 100-20KHZ 4、阻抗： 4Ω 5、高音单元： 1x0.75寸高音 6、低音单元： 1x6寸低音 7、*材质： 木箱 8、无源/有源： 无源 | 对 | 11 | 1500 |
| 19 | 多媒体电脑主机 | ★1、主板：采用Intel B360或H370及以上芯片组。 2、CPU：英特尔酷睿 i5-8500 (6 核/9MB/6T/高达 4.1GHz/65W)及以上CPU，不接受低电压CPU投标。 3、 内存：配置≥8GB 2400MHZ DDR4。 4、 硬盘：支持3.5寸或者2.5寸双硬盘，固态硬盘，以及固态混合硬盘，本次要求1个不小于256GB 固态硬盘. 5、 显卡：集成显卡 ★6、机箱：≤16L。 7、 网卡：集成千兆网卡；支持M.2 无线网卡 8、光驱：可选 ★9、必须有如下接口设计：≥8个外置USB 接口，其中USB3.0≥4。视频接口：不小于1个高清数字接口（DP或者HDMI，不接受早期DVI高清接口）。 10、电源：功率≤260W； 11、音频：集成高保真声卡。 12、显示器：本次不配显示器。 13、键鼠：USB键盘和鼠标。 14、配置教学管理功能：（1）配置网络同传功能，网络同传速度：100Mbps网络环境下克隆速度600Mbps/分以上，1Gbps网络环境下克隆速度1200MMbps/分以上；增量同传功能：自动检测现有数据文件，仅提供增量部分复制，降低复制容量。（2）智能定位故障机：可监测网卡丢包率，硬盘读写速度，最慢机IP，自动调节延迟。（3）IP地址管理：支持多系统多IP功能（不同系统可设定不同IP或DHCP），支持网卡与IP地址绑定。（4）远程管理功能：远程还原控制：可设定任意还原点，如每次开机还原、每天还原，每周一还原、每月一号还原。远程基础控制：支持学生机远程开机、关机、重启、进入指定操作系统、同步客户端时钟。 15、操作系统：win操作系统。 ★16、保修与售后服务要求：三年原厂免费保修；三年下一个工作日上门服务，三年原厂专业技术支持服务，原厂提供三年内每周7×24小时热线支持服务。设备出厂日期须要在招标日期之后。 投标供应商必须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，未提供，投标无效。 | 台 | 6 | 5000 |
| 20 | IC卡读卡器 | 1、兼容学校现有一卡通系统用户卡，教职工可以直接使用一卡通系统的用户卡进行身份验证，且损坏或遗失的用户卡必须能够有效地挂失禁用； 2、插卡和感应读卡两种兼用，感应距离0到6cm； 3、系统支持“插卡即用、拔卡就走”的无须人干预的全自动开关机程序； | 个 | 7 | 600 |
| 21 | 高拍仪 | 1、铝合金外壳，无锐角无利边设计，塑胶包裹，有效防止师生碰伤、划伤。 2、内置机箱锁，壁挂式安装，防盗防破坏。 ★3、采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 4、采用USB3.0高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。 ★5、采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。 6.、解析度：中间1600线，四周1400线。 7、展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 ★8、整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 ★9、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 10、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 11、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 12、可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 13、具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 | 台 | 2 | 1500 |
| 22 | 智慧黑板 | 一、整机设计 1、外观要求 （1）整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机尺寸宽度≥3000mm，高度≥1200mm。 （2）整机屏幕边缘采用超薄金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 （3）整机前朝向面板支持教师用作黑板书写板书。主屏与两侧屏幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。 2、主屏幕性能 （1）UHD超高清LED 液晶屏，尺寸≥86英寸。 （2）屏幕具备防眩光效果，采用钢化玻璃。 （3）屏幕显示灰度分辨等级≥128灰阶，保证画面显示效果细腻。 （4）屏幕图像分辨率达3840*2160。 （5）整机屏幕与屏幕保护层全贴合，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 3、安全性能 （1）整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全。 （2）机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 （3）整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。（4）整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 二、内置电脑 （1）采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用≥80pin接口，实现无单独接线的插拔。 （2）采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 （3）正版Windows 10 64位中文专业版。 （4）处理器：Intel 8代Core i3或以上。 （5）内存：4G DDR4笔记本内存或以上。 （6）硬盘：128G或以上SSD固态硬盘 （7）具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥4路USB3.0 TypeA接口， ≥1路USB TypeC接口。 （8）具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA；≥1路HDMI ；≥1路DP。 （9）在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。 （10）具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 （11）整机端内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准。内置有线网卡：支持10M/100M/1000M自适应。 三、整体功能 ★1、整机前面板下置物理按键 - 为保证操作便捷性，同一物理按键可完成安卓系统和电脑系统的节能息屏以及开关机操作。 - 为快捷调节课件显示效果，可直接通过前置物理按键一键快速调整课件画面比例，可对不同页面比例的PPT课件实现全屏展示。 - 为增强设备安全性，防止无关人士操作，可通过前置物理按键以按键组合形式锁定/解锁设备。 - 支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的该产品满足一键录屏功能检测报告复印件） （5）整机具有减滤蓝光护眼功能，可通过前置物理功能按键方式一键启用减滤蓝光护眼模式。 ★2、整机前置接口 - 前置USB3.0接口≥2路，满足用户使用需要。 （2）前置USB接口全部支持双系统读取，将U盘插入任意前置USB3.0接口，均能被Windows及Android系统识别，无需区分接口对应系统，减少误操作。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的该产品满足双系统共用前置USB接口功能检测报告复印件）。 ★3、安全密钥功能 - 支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。 （2）Android支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键，可自定义解锁密码。 4、其他功能 （1）整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 （2）自动节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态时，将会自动关机，节省能耗。 （3）智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。 （4）触摸中控菜单：内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。 ★（5）通道信号源名称自定义：触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别。 （6）快速通道跳转：整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道；同时支持用户自定义设置常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道，提升老师教学效率。 ★（7）dbx音效：设备支持dbx音效，用户可在菜单中开启/关闭dbx-tv中总恒音、总绚音、总环音的功能。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的该产品满足dbx-tv音效功能检测报告复印件）。 ★（8）互动课堂：整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能，扫描二维码即可进入互动；教师可发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果；教师可开启弹幕互动功能，开启后即可通过移动终端发送信息至交互智能平板展示。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的该产品满足互动课堂功能检测报告复印件））。任意通道画面放大：整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 （9）开机画面支持自定义，学校可根据需要，设置特定的开机欢迎语。 四、系统参数 1、电视系统 （1）输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,其中≥1路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 （2）整机具备HDMI 2.0输入端口≥1路，保证可支持4K×2K信号输入。 （3）输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 （4）图像制式：PAL/SECAM/NTSC。 （5）喇叭输出功率：15瓦x2。 （6）内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离≥3米，方便录制老师人声；内置非独立外扩展的摄像头，像素≥500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。 （7）内置无线网卡：支持802.11 b/g/n。 2、触摸系统 （1）采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写。 （2）书写方式：手指或笔触摸。 （3）定位分辨率：32767*32767。 （4）触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度＜4.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度＜4.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。 （5）触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间＜90ms。 （6）触摸框免驱：支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 3、嵌入式系统 （1）智能嵌入式系统版本不低于Android7.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，整机根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，在保护老师视力健康的同时保证显示效果。 （2）Android系统中，同一局域网环境下，支持通过移动端扫描二维码的方式实现整机文件共享及板书内容共享。 ★（3）换色功能：老师在嵌入式系统白板软件选中笔迹或形状后，可选择不同颜色，对已书写的笔迹或形状进行换色，区别各类内容，突出重点。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的该产品满足换色功能检测报告复印件）。 （4）无需借助PC，在嵌入式系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、多媒体、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 ★（5）无需借助PC，嵌入式系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分等操作；该计算器还可根据用户输入的函数，智能绘制函数图像，提升老师课堂效率。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的该产品满足超级计算器功能检测报告复印件）。 （6）无需借助PC，整机内置专业硬件自检维护工具，支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示。 （7）在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态。 ★（8）为保证授课正常，嵌入式系统内具备视频展台应用工具，可对摄像头内整个画面进行截图以及对所截取画面进行批注、旋转，支持二分屏或四分屏同时展示画面内容，可任意更换分屏幕画面内容。 五、备授课一体化软件 1、支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 2、支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可自动同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 3、支持一对多分享云课件，用户可在软件中通过生成课件链接/二维码，分享给其他用户，接收方可点击链接/扫描二维码，通过网页方式浏览课件并体验课件互动功能，方便快捷。同时接收方可在网页版课件页面点击课件下载，登陆软件即可获取课件。 4、支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 5、课件背景：提供≥15种背景模板供老师选择，支持自定义背景。 6、快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 ★7、课堂活动：支持创建互动分类活动，自定义不同类别及对应的对象，类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。将不同对象拖拽到不同类别容器中可进行自动识别，正确或错误都会分别进行相应提示。竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时，并自动识别排名。白板软件提供≥10种活动模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成完整活动，提升课堂趣味性。 ★8、判断题竞赛游戏：支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供简单、中等、困难难度及多种预设游戏背景模版。 9、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。支持对思维导图任意相邻节点进行总结，方便老师知识点的总结呈现，同时在节点引出联系内容，方便知识点的关联和发散。 10、 表格： （1）支持对表格进行一键拖动。 （2）支持老师插入表格，并提供5种以上表格样式供老师选择。 （3）支持表格自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。 （4）支持表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。 （5）在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，方便老师请多位同学进行答题互动。 11、页面备注：为便捷记录备授课思路，为后续研究查阅提供可靠参考，软件提供页面备注功能，能够单独为每页课件添加页面备注。 ★12、画板工具：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 ★13、 3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示。3D立体地球模型可清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，且支持三维、二维切换展示，便于教学研究。 ★14、 化学工具：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，老师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 - 立体几何： - （1）支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。 - 支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。 - 支持沿任意方向旋转立体几何。 - 支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。 （5）支持对立方体进行多种方式展开，并可对展开立方体平面图进行旋转操作。 ★16、数学公式编辑器：支持中文、复杂数学公式输入，并且支持直接用键盘enter键换行，提供数学符号和模板总数≥40个，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 17、 古诗词资源：提供覆盖多学段的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、原文朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找；支持教师自由添加古诗词教学资源，自主创建的古诗词自动保存至云端供教学复用。备课时可对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读音频，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，朗读音频支持关键帧打点标记。 18、 板中板：支持授课过程中调用板中板辅助教学，可进行批注、加页及背景色切换；板中板支持插入图片、音视频素材进行独立讲解，不影响课件主画面。 六、远程授课软件 1、支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。 2、支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。 3、支持MSOffice PPT远程同步，可通过移动端对智能平板上的PPT实现页面预览、远程翻页、双向批注等功能。 4、支持模拟电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，支持鼠标左键/右键、双指滚轮，并有常用快捷键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 七、备授课移动平台 1、移动平台应支持市面上主流移动终端，兼容Android 5.0及以上、iOS 9.0及以上系统版本的移动终端。 2、移动终端与交互智能平板通过网络实现账号数据对接互通、远程管控、移动授课，无需部署任何外接设备。3、课件预览保留课件对象拖拽移动、克隆复制、置顶、删除等互动功能，并可通过移动端进行思维导图、课堂互动游戏的触控交互操作，并支持显示课件备注内容。 4、移动平台可对云空间互动课件和课件组移动、删除和重命名，课件及课件组支持批量移动、删除。 5、移动平台可将教师的课件通过微信、朋友圈、云空间帐号、二维码、公开链接、加密链接等方式进行分享，分享有效期支持教师自定义。 6、移动平台可以上传手机相册中的照片和视频到资料夹，且支持调用系统相机拍摄照片并直接上传。教师可以在备课端选择资源插入课件。支持在线预览、下载资料夹中的图片和视频。可以对通过移动平台和其他终端上传的资源移动、删除和重命名。 7、移动平台与授课端账号数据联通，可在移动端选择云空间内任意课件放映，授课端同步显示课件内容。 8、无需局域网环境部署，教师可使用移动端进行课件翻页，课件预览、课件跳页。支持横竖屏两种模式。支持移动端对授课端远程实时同步书写擦除，提供不少于3种笔触粗细和5种笔迹颜色。支持调用移动端摄像头拍摄照片并直接插入课件，提供文档、普通和彩图3种拍照模式，适用于不同教学场景。支持上传移动端本地图片，并发上传数量不少于9张。 9、提供二维码扫码功能，将课本、试卷上的二维码放入扫描框内即可快速获取二维码对应的电子教学资源。 八、其他要求 投标供应商必须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，未提供，投标无效。 | 台 | 6 | 42000 |
| 23 | 智慧黑板 | 一、整机设计 1、外观要求 （1）整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机尺寸宽度≥4200mm，高度≥1200mm。 （2）整机屏幕边缘采用超薄金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 （3）整机前朝向面板支持教师用作黑板书写板书。主屏与两侧屏幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。 2、主屏幕性能 （1）UHD超高清LED 液晶屏，尺寸≥86英寸。 （2）屏幕具备防眩光效果，采用钢化玻璃。 （3）屏幕显示灰度分辨等级≥128灰阶，保证画面显示效果细腻。 （4）屏幕图像分辨率达3840*2160。 （5）整机屏幕与屏幕保护层全贴合，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 3、安全性能 （1）整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全。 （2）机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 （3）整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 （4）整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 二、内置电脑 （1）采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用≥80pin接口，实现无单独接线的插拔。 （2）采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 （3）正版Windows 10 64位中文专业版。 （4）处理器：Intel 8代Core i3或以上。 （5）内存：4G DDR4笔记本内存或以上。 （6）硬盘：128G或以上SSD固态硬盘 （7）具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥4路USB3.0 TypeA接口， ≥1路USB TypeC接口。 （8）具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA；≥1路HDMI ；≥1路DP。 （9）在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。 （10）具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 （11）整机端内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准。内置有线网卡：支持10M/100M/1000M自适应。 三、整体功能 ★1、整机前面板下置物理按键 （1）为保证操作便捷性，同一物理按键可完成安卓系统和电脑系统的节能息屏以及开关机操作。 （2）为快捷调节课件显示效果，可直接通过前置物理按键一键快速调整课件画面比例，可对不同页面比例的PPT课件实现全屏展示。 （3）为增强设备安全性，防止无关人士操作，可通过前置物理按键以按键组合形式锁定/解锁设备。 （4）支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的该产品满足一键录屏功能检测报告复印件） （5）整机具有减滤蓝光护眼功能，可通过前置物理功能按键方式一键启用减滤蓝光护眼模式。 ★2、整机前置接口 （1）前置USB3.0接口≥2路，满足用户使用需要。 （2）前置USB接口全部支持双系统读取，将U盘插入任意前置USB3.0接口，均能被Windows及Android系统识别，无需区分接口对应系统，减少误操作。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的该产品满足双系统共用前置USB接口功能检测报告复印件） ★3、安全密钥功能 （1）支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。 （2）Android支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键，可自定义解锁密码。 4、其他功能 （1）整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 （2）自动节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态时，将会自动关机，节省能耗。 （3）智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。 （4）触摸中控菜单：内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。 ★（5）通道信号源名称自定义：触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别。 （6）快速通道跳转：整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道；同时支持用户自定义设置常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道，提升老师教学效率。 ★（7）dbx音效：设备支持dbx音效，用户可在菜单中开启/关闭dbx-tv中总恒音、总绚音、总环音的功能。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的该产品满足dbx-tv音效功能检测报告复印件）。 ★（8）互动课堂：整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能，扫描二维码即可进入互动；教师可发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果；教师可开启弹幕互动功能，开启后即可通过移动终端发送信息至交互智能平板展示。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的该产品满足互动课堂功能检测报告复印件）。 （9）任意通道画面放大：整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 （10）开机画面支持自定义，学校可根据需要，设置特定的开机欢迎语。 四、系统参数 1、电视系统 （1）输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,其中≥1路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 （2）整机具备HDMI 2.0输入端口≥1路，保证可支持4K×2K信号输入。 （3）输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 （4）图像制式：PAL/SECAM/NTSC。 （5）喇叭输出功率：15瓦x2。 （6）内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离≥3米，方便录制老师人声；内置非独立外扩展的摄像头，像素≥500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。 （7）内置无线网卡：支持802.11 b/g/n。 2、触摸系统 （1）采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写。 （2）书写方式：手指或笔触摸。 （3）定位分辨率：32767*32767。 （4）触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度＜4.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度＜4.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。 （5）触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间＜90ms。 （6）触摸框免驱：支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 3、嵌入式系统 （1）智能嵌入式系统版本不低于Android7.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，整机根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，在保护老师视力健康的同时保证显示效果。 （2）Android系统中，同一局域网环境下，支持通过移动端扫描二维码的方式实现整机文件共享及板书内容共享。 ★（3）换色功能：老师在嵌入式系统白板软件选中笔迹或形状后，可选择不同颜色，对已书写的笔迹或形状进行换色，区别各类内容，突出重点。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的该产品满足换色功能检测报告复印件）。 （4）无需借助PC，在嵌入式系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、多媒体、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 ★（5）无需借助PC，嵌入式系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分等操作；该计算器还可根据用户输入的函数，智能绘制函数图像，提升老师课堂效率。（投标文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的该产品满足超级计算器功能检测报告复印件）。 （6）无需借助PC，整机内置专业硬件自检维护工具，支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示。 （7）在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态。 ★（8）为保证授课正常，嵌入式系统内具备视频展台应用工具，可对摄像头内整个画面进行截图以及对所截取画面进行批注、旋转，支持二分屏或四分屏同时展示画面内容，可任意更换分屏幕画面内容。 五、备授课一体化软件 1、支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 2、支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可自动同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 3、支持一对多分享云课件，用户可在软件中通过生成课件链接/二维码，分享给其他用户，接收方可点击链接/扫描二维码，通过网页方式浏览课件并体验课件互动功能，方便快捷。同时接收方可在网页版课件页面点击课件下载，登陆软件即可获取课件。 4、支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 5、课件背景：提供≥15种背景模板供老师选择，支持自定义背景。 6、快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 ★7、课堂活动：支持创建互动分类活动，自定义不同类别及对应的对象，类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。将不同对象拖拽到不同类别容器中可进行自动识别，正确或错误都会分别进行相应提示。竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时，并自动识别排名。白板软件提供≥10种活动模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成完整活动，提升课堂趣味性。 ★8、判断题竞赛游戏：支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供简单、中等、困难难度及多种预设游戏背景模版。 9、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。支持对思维导图任意相邻节点进行总结，方便老师知识点的总结呈现，同时在节点引出联系内容，方便知识点的关联和发散。 10、 表格： （1）支持对表格进行一键拖动。 （2）支持老师插入表格，并提供5种以上表格样式供老师选择。 （3）支持表格自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。 （4）支持表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。 （5）在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，方便老师请多位同学进行答题互动。 11、页面备注：为便捷记录备授课思路，为后续研究查阅提供可靠参考，软件提供页面备注功能，能够单独为每页课件添加页面备注。 ★12、画板工具：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 ★13、 3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示。3D立体地球模型可清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，且支持三维、二维切换展示，便于教学研究。 ★14、 化学工具：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，老师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 15、 立体几何： （1）支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。 （2）支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。 （3）支持沿任意方向旋转立体几何。 （4）支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。 （5）支持对立方体进行多种方式展开，并可对展开立方体平面图进行旋转操作。 ★16、数学公式编辑器：支持中文、复杂数学公式输入，并且支持直接用键盘enter键换行，提供数学符号和模板总数≥40个，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 17、 古诗词资源：提供覆盖多学段的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、原文朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找；支持教师自由添加古诗词教学资源，自主创建的古诗词自动保存至云端供教学复用。备课时可对原文进行注释、标重点等操作；提供原文朗读音频，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，朗读音频支持关键帧打点标记。 18、 板中板：支持授课过程中调用板中板辅助教学，可进行批注、加页及背景色切换；板中板支持插入图片、音视频素材进行独立讲解，不影响课件主画面。 六、远程授课软件 1、支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。 2、支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。 3、支持MSOffice PPT远程同步，可通过移动端对智能平板上的PPT实现页面预览、远程翻页、双向批注等功能。 4、支持模拟电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，支持鼠标左键/右键、双指滚轮，并有常用快捷键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 七、备授课移动平台 1、移动平台应支持市面上主流移动终端，兼容Android 5.0及以上、iOS 9.0及以上系统版本的移动终端。 2、移动终端与交互智能平板通过网络实现账号数据对接互通、远程管控、移动授课，无需部署任何外接设备。 3、课件预览保留课件对象拖拽移动、克隆复制、置顶、删除等互动功能，并可通过移动端进行思维导图、课堂互动游戏的触控交互操作，并支持显示课件备注内容。 4、移动平台可对云空间互动课件和课件组移动、删除和重命名，课件及课件组支持批量移动、删除。 5、移动平台可将教师的课件通过微信、朋友圈、云空间帐号、二维码、公开链接、加密链接等方式进行分享，分享有效期支持教师自定义。 6、移动平台可以上传手机相册中的照片和视频到资料夹，且支持调用系统相机拍摄照片并直接上传。教师可以在备课端选择资源插入课件。支持在线预览、下载资料夹中的图片和视频。可以对通过移动平台和其他终端上传的资源移动、删除和重命名。 7、移动平台与授课端账号数据联通，可在移动端选择云空间内任意课件放映，授课端同步显示课件内容。 8、无需局域网环境部署，教师可使用移动端进行课件翻页，课件预览、课件跳页。支持横竖屏两种模式。支持移动端对授课端远程实时同步书写擦除，提供不少于3种笔触粗细和5种笔迹颜色。支持调用移动端摄像头拍摄照片并直接插入课件，提供文档、普通和彩图3种拍照模式，适用于不同教学场景。支持上传移动端本地图片，并发上传数量不少于9张。 9、提供二维码扫码功能，将课本、试卷上的二维码放入扫描框内即可快速获取二维码对应的电子教学资源。 八、其他要求 投标供应商必须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，未提供，投标无效。 | 台 | 3 | 44000 |
| 24 | 小间距LED显示屏 | 一、 显示部分 ★1、显示区域对角线尺寸不小于138吋；点间距≤1.91mm；SMD1515表贴三合一LED，表面黑色雾化处理不反光。显示面积约：3050mm*1715mm。 2、显示对比度≥3000：1；显示灰度等级≥14bit；可视角度（垂直/水平）≥140°；屏幕亮度阈值100~500nit；色温阈值3200~9500K。 3、支持通过按键调高或降低亮度。 4、整机显示比例16：9；分辨率≥1600*900。 5、屏幕刷新率（Hz）≥3840Hz，帧频率50&60Hz；具备对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能。 ★6、LED像素失控率≤1/200000。 二、 整机设计1、整机采用高内聚耦合设计。只要一个按键即可对屏体进行开启、关闭、待机等操作。 2、指示灯：具有状态指示类，根据设备工作状态，通过颜色变化，呈现设备的状态。 3、整机具备外部可见前置端口不少于如下种类和数量：USB2.0*2，HDMI IN*1，LINE OUT*1。内置千兆网卡，支持发射AP热点；提供RJ45接口，能够通过有线、无线两种方式接入互联网。 4、整机内置嵌入式系统。采用Android7.1及以上系统，CPU：2×A72+4×A53，GPU不低于Mali T864，内存容量：2GB，存储容量：8GB。 5、内置不少于7欢迎界面模板，可根据用户需求自定义文字等。 三、 电磁及维护设计 ★1、电源、接收卡、转接板三合一，即箱体内多个模块集成与一块电路板卡上，包含但不限于交/直流电源、接收卡、转接板等，配合不同点间距灯板即可正常工作。 ★2、整机一根电源线，即可实现对其供电，无需特地准备其他供电配件如电箱等。 3、整机通过EMC电磁兼容测试，符合国家标准GB/T9254-2008电源端子骚扰电压限值（A级）要求。 ★4、整机通过EMC电磁兼容测试，在30MHz～1000MHz频率范围，符合国家标准GB/T9254-2008辐射骚扰场强限值（A级）要求。 5、显示单元采用全压铸铝箱体，采用无风扇静音设计。整机噪音≤20dB（A） 6、箱体厚度≤38.5mm，模组间隙≤0.1mm，平整度≤0.1mm。 7、箱体间连线完全隐藏于箱体内部，外部无任何可见的箱体间连线。 8、设备有任何硬件问题，能在不拆装箱体的基础上，通过移动灯板，对问题进行判断、处理，箱体外部无可见连线。 9、在开机屏幕正常工作的状态下，可对灯板进行插拔操作，不影响其他灯板工作；同时无需任何连线，就能检查、更换灯板；热插拔后显示屏显示正常无任何不良现象。 四、 屏幕调试1、屏幕有自己的OSD菜单，实现对其操控时的状态显示。 ★2、支持IR控制，实现对屏幕的亮度、通道切换、功能选择等操作。 3、为保证显示屏整屏亮度和色彩的一致性，每个像素点需要具备单点亮度校正和单点颜色校正。 4、灯板储存校正系数，换灯板后校正系数自带读取不需要人工操作。 5、每次开机，可自动进入上次关机时的通道，避免每次需要对输入信号进行调节。 五、 无线传屏 ★1、支持电脑通过无线投屏，把屏幕传到LED显示屏且不影响电脑上网功能（Windows，MacOS）；支持手机/平板投屏（Android/iOS），且传输延迟≦90ms。 2、无线传屏发射端采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在外接设备上进行任何操作。 ★3、支持同时连接不少于8个传屏发射器，支持同时四画面上屏，通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。 4、整机支持安卓、IOS及MAC系统的移动终端远程互动投屏，无需连接无线传屏发射器及任何外接设备即可直接远程共享终端屏幕画面，并可以实现上述分屏投射功能。 投标供应商必须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，未提供，投标无效。 | 套 | 1 | 245000 |
| 25 | 分组教学一体机 | 一、整体功能： 1、整机屏幕采用≥65英寸或以上LED液晶屏，钢化玻璃，显示比例16:9，可视角度≥178°，具备防眩光效果；屏幕图像分辨率≥1920*1080或以上，屏幕显示灰度分辨等级达128灰阶以上，保证画面显示效果。 2、输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。3、输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 4、图像制式：PAL/SECAM/NTSC；喇叭输出功率≥15瓦x2 ★5、整机面板前置按键功能三合一，整机电视开关、电脑开关和节能待机功能使用同一个按键完成操作，方便老师操作使用； 6、整机只需要一根网线，即可实现Windows及Android双系统上网。 ★7、整机具备≥3路前置USB3.0接口，且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘逐一插入前置USB接口，在Windows及Android系统中均能看到清晰的识别过程并且能打开相应文件，防止老师误操作。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的该产品满足前置3路双通道USB3.0口的检测报告复印件） 8、节能功能：整机可一键黑屏节能70%以上；自动关机节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机；黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。 9、配备无线智能遥控：具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、windows等快捷按键；设备可通过遥控器，或者前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和按键，防止课间学生操作。 ★10、为确保整机在高低温环境、盐雾环境和复杂运输情况中的稳定性，机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求；整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损；整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具该产品满足高低温实验、运输包装跌落实验和盐雾试验的检测报告复印件） 11、当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。 12、整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能；可通过手势识别调出板擦工具进行擦除，并可在屏幕侧边快速调出触摸便捷菜单，实现十笔批注、荧光笔书写、截图、快捷白板、任意通道放大等快捷小工具，方便老师组合使用。13、整机支持快速通道跳转：整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道；同时支持用户自定义设置常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道，提升老师教学效率。 14、整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。二、内置电脑： ★1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用120pin或以上接口，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，不接受其它接口方式； 2、处理器：Intel Core i3处理器； 3、内存：4G DDR3笔记本内存或以上配置； 4、硬盘：128G或以上SSD固态硬盘； 5、≥1路HDMI ；≥1路DP，DP接口可传输高清视频信号到外部显示设备。 6、内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。 7、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中≥2个USB3.0接口。 三、触摸系统： 1、采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写。 2、书写方式：手指或笔触摸；触摸响应时间＜15毫秒；触摸有效识别≥6毫米；为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制在≤80ms； 3、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写；触摸屏具有防光干扰功能，至少能在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 4、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于4.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于4.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准 5、触摸框免驱：支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 四、嵌入式系统： 1、无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 2、换色功能：老师在嵌入式系统上选中笔迹或形状后，可选择不同颜色，对笔迹或形状进行换色，区别各类内容，突出重点。 3、在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 4、无PC状态下，支持在嵌入式系统下直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容。 5、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示。 6、整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置 ★7、嵌入式系统中，智能操作系统为Android4.4.4或以上系统，存储容量≥8G ROM，系统内存≥1G RAM，处理器核心须为双核1.2GHz或以上配置。 五、教学便捷软件： ★1、一键录屏软件功能：设备支持通过整机前置面板按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的该产品满足一键录屏功能的检测报告复印件） 2、白板软件一键调整分辨率功能：可通过整机前置实体按键对白板软件画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。 3、中控菜单软件：内置触摸中控菜单，菜单上的通道信号源名称支持自定义命名，方便老师识别；中控音效控制功能：设备支持DBX音效，可实现环绕音质，并支持用户在菜单中随时开启/关闭DBX音效功能。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的该产品满足通道信号源名称自定义功能的检测报告复印件） ★4、智能U盘锁软件功能：整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁，也支持整机面板前置组合按键锁/解锁定整机（至少涉及3个前置按键），通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸功能和整机前置面板按键，防止课间无关人员操作。 5、 PPT助手软件：在无需打开除PPT以外的其他软件时，可实现新建PPT并课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手持终端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。 ★6、展台扫码软件：支持在展台软件中，可通过内置（非外接扩展）≥500万像素的摄像头，在接入网络后支持二维码扫码识别功能，扫描并读取二维码资源。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的该产品满足内置摄像头功能的检测报告复印件） 7、嵌入式系统中支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分等操作；该计算器还可根据用户输入的函数，智能绘制函数图像，提升老师课堂效率。 8、师生互动软件，整机任何一个通道信号源下，均可调用互动课堂功能： （1）支持移动终端扫描二维码，实现互动答题功能。 （2）支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。 （3）学生可便捷设置姓名，方便老师管理课堂答题情况。 （4）支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过移动终端发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式。 六、备授课一体化软件 （1）基本要求：为确保兼容性，本项白板软件须与一体机同一品牌，且处于同一个软件环境下实现，不接受多套软件组合参加投标，中标签订合同前须提供相应软件著作权证明复印件。 （2）白板软件功能要求：1、备授课一体化，具有备课模式及授课模式， 且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 2、备课模式工具栏会自动根据老师账号中关联的学科不同而提供相对应的教学工具， 例如语文学科会出现田字格工具， 数学学科则出现几何工具，无需老师自行选择。 3、支持课件云存储，无需使用 U 盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件， 并支持课件云分享，可将课件直接分享给其他用户，只需输入其他用户移动终端号即可。 4、教学课程短视频：提供超过2000个微课程视频，涵盖小学、初中、高中，每个学段不少于三个主要学科；提供在线流媒体播放、一键下载至课件两种使用方式，方便老师在备课或课堂中随时插入生动有趣的知识点讲解；支持老师在视频任意时间点打点，播放过程中可一键跳转到打点位置，同时也可一键截图至课件。 5、支持用户一键云同步所有已在软件中打开编辑的课件，无需逐一保存，节省备课时间。同时对于未同步成功的课件，软件将进行提示，保障所有课件都为最新修改内容。 ★6、互动分类游戏： 支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象， 实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类， 分类正确或错误均有相应提示。 类别和对象的样式、 数量均可以自定义设置。 系统需提供不少于 20 种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 7、支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。 8、课件背景：提供不少于12 种以上背景模板供老师选择，持自定义背景。 9、美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 10、快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成 PNG 格式。 11、复现教学工具：可以在备课时，对输入的文本、图片、形状设置图层进行隐藏，授课模式下可通过擦除图层展现隐藏内容，丰富课件互动展示效果。 12、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 ★13、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于 20 个数学符号及15个模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 ★14、3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 - 表格工具： （1）支持老师插入表格，并提供5种以上表格样式供老师选择。 （2）支持表格自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。 （3）支持表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。 （4）在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，方便老师请多位同学进行答题互动。 投标供应商必须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，未提供，投标无效。 | 台 | 26 | 17500 |
| 26 | 一体机移动推车 | 铝合金材质,黑色；承重能力：约60公斤，适用尺寸：60-80英寸，可伸缩高度约1350-1650mm。带万向脚轮，脚踩式刹车。 | 个 | 26 | 1000 |
| 27 | 教学白板互动软件（多视窗） | 1、硬件模块内置于智慧教室终端，不同于电脑多显卡架构，稳定性更高。 2、当教室存在双板、多个屏幕教学时（即课堂教学有多台显示设备），可以将老师授课内容和批注内容存放到由教师任意指定的显示设备上，不同屏幕上各自独立显示，以教师授课规律、学生学习习惯为主体，完整呈现教师的板书、批注、演算、推理的全过程痕迹。 3、当老师在授课过程中需要板书的时候，选择板书，即可用手指模拟粉笔书写来进行板书讲解。一页板书不完，可以增加板书页。如果想查看前一页板书，点击翻页可以前后查看。板书和电脑画面之间可自由切换，板书内容不会擦除。 4、老师授课时，在课件展示状态下，相应有“工具条”会浮在课件窗口页面上，允许老师在屏幕批注页面状态下选择不同颜色笔迹对当前授课内容做圈点和批注，以便学生快速聚焦重点。 5、可飞屏出去的白板画面源丰富，可以是电脑画面、外接笔记本、无线投屏和远程互动画面；且飞屏出去的终端不限于一体机、投影等，可与学生分组终端画面联动，不再局限于仅能将教学画面多视窗飞屏展现在教师端的2路画面，教学场景更丰富生动。 6、可将任一学生讨论分享的画面飞屏至教师端展示，便于教学总结。 | 套 | 1 | 23000 |
| 28 | 物联控制系统 | 1、具备物联网智能管理功能； 2、支持灯光、风扇、空调、窗帘、幕布、新风等控制单元的接入； 3、支持主流zigbee物联协议； | 套 | 34 | 6000 |
| 29 | 红外转发器 | 空调等红外受控电器的管理和控制 | 个 | 34 | 1600 |
| 30 | 灯光智能开关(3路) | 支持3路灯光智能控制 | 个 | 34 | 1000 |
| 31 | 单轨窗帘开关 | 支持1路窗帘智能控制 | 个 | 26 | 800 |
| 32 | 窗帘开合电机 | 1路窗帘驱动 | 个 | 26 | 800 |
| 33 | 窗帘导轨 | 定制窗帘导轨，不足1米按1米算 | 米 | 110 | 110 |
| 34 | 温度、照度、湿度探测器 | 通讯方式为以太网；使用高灵敏感应探头，信号稳定，精度高；具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、易安装、传输距离远； | 只 | 68 | 1600 |
| 35 | 分组教学嵌入式管理系统 | 1、支持分组广播功能，通过操控智慧终端控制屏可实现分组内容的广播展示，即将某小组的展示内容广播到所有组的液晶大屏上展示； 2、小组成员展示端支持平板、手机和电脑（笔记本、台式机），提供客户端和APP软件，支持软件在后台运行，在不干扰正常学生端设备操作的情况下将学生端实时画面无线投送到分组触摸大屏上，并在分组触摸大屏上生成实时预览画面； 3、视频画面预览功能，在分组展示界面中，可预览显示其它分组的视频画面和本组所接入的展示端视频画面； ★4、展示内容任意切换功能，支持在分组的触摸大屏上任意选择展示视频进行放大展示，展示视频包括其他分组的视频和本组所接入的展示端视频； ★5、分组数量要求：支持组建不少于10个，支持每个分组成员数量不少于10个； ★6、支持异地广播展示，可将远程互动教室的视频画面广播至本地各个教学分组的触摸大屏上展示，实现异地学习小组和本地学习小组的全互动讨论。 | 套 | 5 | 58000 |
| 36 | 分组教学终端 | 1、采用纯硬件嵌入式设计，无风扇和插卡结构，可不间断稳定运行； 2、内置分组教学系统软件，支持与智慧终端和小组成员做信息绑定，组建分组层级； ★3、分组展示功能，支持接收小组成员的手机\平板\电脑的显示内容并投送到触控大屏进行展示； ★4、支持通过触摸一体机控制分组切换，要求终端具备HDMI、USB和网络接口，可无缝对接触摸一体机，实现不同分组画面的触控切换。 | 台 | 26 | 5600 |
| 37 | 多媒体讲台 | ★1、规格（约）：长1400mm 宽730mm 高454mm（上围尺寸）长1020mm 宽620mm 高626mm（下围尺寸） 2、讲台全部选用优质冷轧钢板（光洁平整无锈迹），表面经去尘、除油、陶化上膜后采用瑞士金马喷枪自动静电喷塑处理、光洁度好，塑层厚度均匀、抗冲击，经久耐用、美观大方，边角圆弧过渡，无尖锐，防止碰伤学生。 3、讲台采用上下分体式设计，运输方便，讲台后柜设检修门，带百叶窗孔通风散热孔，讲台设备调试门（前门），电脑主机和光驱开关门一张，方便老师操作及使用。 4.讲台采用钢木结合，高贵大方，采用实木扶手，方便使用者扶握。 ★5、支持24寸液晶显示器安装，讲台显示器为固定式25度，观看角度更符合人性化设计，显示器外有钢化玻璃，防尘防盗。 6、讲台键盘抽屉配锁，预留读卡器位置，可选配电子锁安装，讲台下柜用通用锁，方便老师使用及管理。 7、讲台右桌面围边有模块开口，便于安装模块。 8、 配备漏电保护开关及防静电接地装置，老师使用更安全。 9、讲台内带有固定线孔位，可对柜内所有设备线进行固定，使柜内线条井然有序。 | 张 | 6 | 3000 |
| 38 | 移动讲台 | 1、规格：约底座58cm*71cm； 2、高度：约77cm-106cm可调； 3、台面：约47cm*71cm密度板台面,台面带手机卡槽，背面带挂钩。 4、合金支架，气杆降，带脚轮、刹车。 | 张 | 1 | 2500 |
| 39 | 集中供电电源 | 1、输入：AC100~246V 50／60Hz 2、输出：12VDC 16.5A 3、输出电压容差：±1% 4、纹波及噪音：120mVp-p 5、负载稳定度：±1% 6、效率：85% | 个 | 7 | 250 |
| 40 | 云桌面 | ★1、软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件，配置≥Intel第八代四核四线程处理器（处理器主频≥3.6GHz）；内存≥4GB，显卡≥Intel HD 630；本地存储≥256 GB SSD； ★2、USB接口≥8个（包含≥2个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口，, 配置≥1个内存扩展槽，支持用户自行扩展, 配置≥1个硬盘扩展槽，支持用户自行扩展； ★3、终端可支持多种登入模式，包含专用模式、多人使用模式、公用模式、离线模式，支持控制器远程关闭终端。本项参数须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图），并加盖投标人公章。 4、专用模式将用户与终端绑定，绑定用户可使用本地存储空间及个人云盘；系统C盘中在个人桌面、收藏夹、文档等路径中的数据会自动备份在个人数据D盘下，保障个人数据不丢失； 5、多人使用模式不绑定用户，该模式下云终端可自动从云主机下载公用镜像，且系统C盘为还原模式，即关机后自动还原至初始化状态。用户登入后不可使用本地存储空间，仅能使用个人云盘； 6、公共模式下，终端开机直接进入操作系统，无需输入用户名和密码认证； ★7、支持完全离线模式，即在服务器连接中断时，依然可使用账号和密码登录终端虚拟机开展业务，保障业务连续性。本项参数须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图），并加盖投标人公章。 ★8、支持终端显卡透传，能够将终端物理显卡透传至虚拟机中，实现部分高显卡要求场景的支持，如3D软件或者游戏运行； 9、USB外设全兼容，如USB存储、USB打印设备、U key、扫描枪、读卡器； ★10、支持无线接入，支持802.1X认证方式，WEP/WAP2的无线加密方式接入； 11、支持镜像更新P2P下载，完成更新的镜像自动作为P2P种子为其它相同镜像提供更新服务。同时镜像更新支持断点续传技术，当更新暂停时，可利用该技术继续下载未完成的更新任务； ★12、支持终端自身及虚拟桌面 IP 地址设置，为了便于管理，能够通过 web 管理端进行 IP 地址修改与维护，以上功能需提供功能截图，并加盖投标人公章； | 台 | 40 | 4500 |
| 41 | 云桌面显示器 | ★1、显示尺寸：19.5寸LED显示器。 ★2、分辨率：1440×900 3、I/O端口：支持VGA 4、提供三年质保。 投标供应商必须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，未提供，投标无效。 | 套 | 40 | 680 |
| 42 | 鼠标键盘 | USB接口鼠标+键盘 | 套 | 40 | 60 |
| 43 | 云管理主机 | 1、为简化维护管理，要求云服务器为软硬一体化国产品牌设备，不接受软硬拆分方案； ★2、单台服务器可以同时支持至少1000点不同操作系统镜像的终端连接； ★3、要求工业标准1U机架式服务器，CPU配置不低于1颗Intel Xeon E3 1230 V5；配置不少于16GB DDR4 ECC 2133MHz内存，且预留内存扩展槽位≥3个；提供企业级SSD固态硬盘≥240GB，SATA3.0企业级机械硬盘≥8TB；内外置硬盘槽位最大可满足4块3.5寸和2块2.5寸硬盘同时使用；网络：配置千兆网口≥3，其中需配置1个千兆网络管理口；USB接口：配置USB接口数≥6个，其中前置USB接口数≥2个，USB3.0接口≥3个； 4、要求主板集成RAID控制器，能够支持0/1/5/10级别RAID； ★5、服务器要求出厂预装服务器虚拟化软件等桌面云组件，无需单独购买和配置虚拟化软件； 6、为保障教室的实施部署质量，服务器提供B/S架构的云主机统一管理界面，提供向导式的集中或本地部署方法，在部署完成后必须要求强制体检，自动生成体检报告及分数； 7、云服务器管理平台可实时显示在线终端列表和云主机的负载情况，云终端的闲置率，支持对于所有终端实现一键关机功能； 8、提供教室管理功能，可以在教室内指定某一台终端为教师机，并在管理页面上对单个教室内的学生终端和教师机进行批量配置，包括桌面还原策略、开关机、重启等； ★9、为简化管理，系统提供云桌面的统一管理功能，能统一监控云桌面，包含但不限于以下参数：在线情况、IP地址、终端MAC地址；并可新建、修改、删除、批量生成云桌面；本项参数须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图），并加盖投标人公章。 10、在云服务器上需要求能够实现共享磁盘自动挂载功能,学生与老师共享一块虚拟磁盘，为学生设置下载权限，老师设置上传和下载权限； 11、云服务器后台提供消息管理功能，能够对接收的消息进行存储和查看，当信息未读时能够在后台进行标识提醒； 12、为便于时间管理设置，云服务器时间能够实现多种配置方法，支持从网络NTP服务同步，手动设置，同步本地时间，NTP服务地址或URL地址能够进行手工配置； 13、云服务器要求支持设置定时任务，能够定时关闭云主机、重启云主机、关闭云终端，可按照每天或者每周设置周期性任务，具体时间点能够设置到时分秒； 14、服务器需支持上电自启动，保障在服务器断电又来电后可以快速启动； 15、为保障服务器软件版本的及时更新，必须提供统一升级功能；云主机可以导入升级包，升级包可以对服务器、云终端、教学管理软件升级； | 台 | 1 | 34500 |
| 44 | 云桌面授权 | 1、为便于课堂多为老师使用，要求提供C/S架构教学管理软件平台，平台至少需要包含教师端和学生端，并且教师端和学生端能够进行互动教学。提供教学管理软件教师端和学生端界面截图。 2、为简化管理和使用方面，要求一套教学管理软件能够实现教学业务，同时能够进行终端管理，比如禁网、终端参数配置、终端编号等，不接受在教师机上安装多个软件来实现教学管理和终端管理功能。 ★3、教学管理软件能够配合云主机服务器实现当云终端开启时自动进入多种独立教学镜像选择界面，学生可以根据需求选择相应的教学镜像进行使用，不同云终端之间系统互不影响。本项参数须提供要求提供教学镜像自主选择界面相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图），并加盖投标人公章。 4、教学管理软件教师端能够根据教学需要选择相应的教学镜像，并可以通过镜像选择实现所有终端一键切换到教学镜像环境中，云终端无需重新启动，老师也无需登录服务器后台进行操作。 5、为简化教学，教学管理软件需要提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，方便上课前的学生点名等。 6、支持老师对单一、部分、全体学生广播教师机屏幕，实现多媒体教学，并且可以选择是否将教师机的麦克风声音或系统声音广播给学生。 7、支持老师将指定学生的屏幕图像广播给其他所有学生，老师也能看到该指定学生的屏幕图像。 8、支持学生直接将文件提交给老师。 9、支持学生通过电子举手方式请求老师的帮助。 10、支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定；可以针对所有学生或部分学生进行锁屏操作。 11、为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止所有学生或部分学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用。 12、为保证正常教学使用，当在学生端主动禁用网卡之后，终端不会断开连接，同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用。 13、微课中心：支持微课的上传、浏览及删除，并可以对微课进行互动点评。 14、默认提供作业空间、云课堂管理等应用，支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持文字、图片、PPT、WORD、EXCEL、音频等各种文件格式，提供以上文件格式相应界面截图；支持老师将某份作业设置为并分享，学生们可以对优秀作业进行在线评论，促进教学互动。 ★15、作业空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用。本项参数须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图），并加盖投标人公章。 16、随堂测试：支持老师通过EXCEL导入试卷，可支持单选、多选、判断、问答等多种课堂测试题型；支持多种答题手段：支持抢答、全班统一答题、学生根据薄弱点选题，老师可以下发一道或同时下发多道题。抢答题支持老师手动给分，可以给满分、负分和部分分，客观题支持自动给分。支持答题结果统计：可以通过多种维度统计学生答题结果。 17、老师可以将教师机麦克风声音和所有系统声音广播给所有学生机或指定学生机。老师可以调节教师机麦克风音量，老师开启或关闭单个或多个学生麦克风，实现生生对话或者师生对话，并且学生可以在学生机上看到此时正在发言的学生。 18、支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名分组，每个班可以保存分组信息。老师可以指定小组组长，组名可以由组长和老师重命名。可记录小组总得分与小组内成员对小组的贡献值。 19、支持老师通过EXCEL导入试卷，可支持单选、多选、判断、问答等多种题型，并且题目可以关联教学知识点。 | 套 | 1 | 5500 |
| 45 | 网络交换机 | ★1、提供10/100/1000MBase-T 端口端口数≥48，提供非复用的千兆SFP光口≥4，整机可用千兆端口数量≥52个； ★2、交换容量≥430Gbps，包转发率≥80Mpps； 3、设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条； ★4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 6、支持RSTP/MSTP； 7、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 8、支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms； 9、支持SNTP、Syslog，CLI兼容业界主流标准； ★10、交换机采用专业的内置防雷技术，要求支持业界领先的防雷能力，业务端口防雷不低于9k； 11、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； ★12、要求所投产品支持openflow 1.3协议； | 台 | 1 | 6500 |
| 46 | 多媒体教学软件 | ★1、教师演示,将教师机的屏幕画面实时同步广播给全体、部分或单个学生，进行教学演示。并同时提供电子教鞭、电子黑板/白板等功能，同时支持窗口或全屏幕模式的演示方式。同时，还可以将广播的图像画面以动画影像的形式录制下来，制作成课件或教材，以供重复使用或与其他老师共享。而且，也可以将事先录制好的屏幕画面通过网络回放直接演示给学生机，借助该功能。 2、学生示范,可以指定任意一个学生对其他的一组学生进行示范操作，让学生之间也可以进行相互交流和学习。同时支持窗口或全屏幕模式的示范方式。 3、教师演示＋录制,可以在执行“教师演示”广播教师机上的屏幕画面的同时，将广播的图像画面以动画影像的形式录制下来，制作成课件或教材，以供重复使用或与其他老师共享。 4、屏幕监视,可以实时（循环）监视一个或多个学生的电脑屏幕画面，实现对整个网络上学生机的监控与管理。 ★5、遥控辅导,教师可以直接遥控和操作任何一个学生的计算机，与被遥控学生进行双向交流。 6、网络考试,实现无纸化考试，实现班级统一考试、在线模拟考试和自测、制作试卷、管理试卷、分发试卷、学生答卷、自动阅卷、成绩查询、答卷查询等等功能。 7、文件传输,可以将一个或多个文件一次性的传输到指定的学生机上，并且可以指定在传输结束后自动打开或运行传输的文件。 8、提交作业,学生可以向老师提交多个文件和目录等作业，配合教师机的“文件传输”功能，实现学生作业的网上分发与提交。 9、电子举手,学生有问题要咨询老师时，可以随时呼叫老师，老师可以对举手的学生通过语音或文字的方式随时应答。 | 套 | 1 | 5000 |
| 47 | 机房布线 | 每间40个信息点网络互动教室强弱电布线施工及线材以及智慧教室设备所需电源线、音频线、视频线及其他所需的转接头、转接线等一切配件及人工费。 | 间 | 1 | 7000 |
| 48 | 系统集成 | 满足一间智慧教室所有设备安装所需的电源线、网线、音频线、视频线及其他所需的转接头、转接线等一切配件及人工费。 | 间 | 6 | 10000 |
| 49 | 吸顶空调（3匹） | ▲1、能效等级：2级或优于（GB21455-2019）； ▲2、能效比：≥3.44； ▲3、制冷量（W）：≥7200； ▲4、制热量（W）：≥9190； ▲5、制冷额定功率（W）：≤2205； ▲6、制热额定功率（W）：≤3110； ▲7、电辅助加热量（W）≥1900 ； 8、电源规格（V）：220； ▲9、室内噪音dB（A）（高风档）：≤44； ▲10、室外噪音dB（A）（高风档）：≤55； ▲11、循环风量（m³/h）：≥1270 ； 12、标准配置：室内机1台、室外机1台、电池1对、胶泥1块、墙孔套1个、保修卡1份、说明书1份、合格证1份。含空调整体安装调试。铜管、排水管、国标电源线等按实际需求提供。 ▲13、为了方便参数核对及后期设备验收，以上参数以空调内机张贴的铭牌参数值为准，投标时请提供铭牌参数表复印件或影印件。 投标供应商必须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，未提供，投标无效。 | 台 | 90 | 12200 |
| 50 | 风管空调 | 1、制冷量（W）：7200W(2000W-7600W) 2、制冷功率（W）：2700W(600W-3100W) 3、制热量（W）：8800W(2200W-9600W)+2250W(PTC) 4、制热功率（W）：2900W(600W-3600W) 5、电辅热功率（W）：2250 6、电源：220V-50Hz 7、SEER：3.75；APF：3.5 8、循环风量㎡/h：1100 9、室内机噪音：28-36，室外机噪音：54 10、内机尺寸（宽高深mm）：1310x450x200 外机尺寸（宽高深mm）：890(940)x673x342 11、室内机/室外机质量kg：29/46 12、无原配铜管及排水管（根据现场需要另配） 投标供应商必须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，未提供，投标无效。 | 台 | 18 | 9500 |
| 51 | 分体式空调 | 1、能效比 3.49 2、能效等级 2级 3、冷暖类型 冷暖 4、匹数 2匹 5、适用面积(㎡) 23-34 6、额定制冷量(W) ≥5100 7、额定制热量(W) ≥5630 8、额定制冷功率(W) ≥1461 9、额定制热功率(W) ≥1650 10、电辅热(W) ≥1200 11、内机噪音dB(A)(静音档-高档) 32-41 12、外机噪音dB(A) ≤53 13、循环风量(m³/h) ≥910 14、电源规格(PH-V-Hz) 1-220-50 投标供应商必须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，未提供，投标无效。 | 台 | 2 | 5600 |
| 52 | 遮光窗帘 | 罗马杆： 1、优质铝合金材质，管径约φ28mm、壁厚≥1.2mm，经久耐用不变形、 不变色。 2、配套消音条采用纳米材料。 3、配套支架单个承重≥30kg，安装固定牢固、经久耐用不变形、不 脱落。 4、窗帘拉合流畅。 5、罗马杆长度按照所有窗户横向长度+平均值0.5 米每个窗户×所有 窗户个数进行预算，合计长度：约849 米。 遮光布： 1、门幅高度280cm，非涂层遮光、高丝、高精密，提花遮光系列。 2、成品克重量约600g/米（视压缩率不同而有微小差异）。 3、折光率90%左右。 4、亮丝高精密提花全涤环保遮光布，无毒无味，不含任何挥发性化 学成分，具有优质的悬重感不缩水、不褪色，牢固耐用、耐磨。 5、打孔布带采用10 年防晒的有纺高精密布带。 6、滑动环采用优质纳米环，经久耐用，不变色，中间滑动部分采用 纳米材质。 7、窗帘布褶皱比例≥2.0。 | 米 | 345 | 140 |
| 53 | 灯具 | 定制LED节能方通吊顶灯具，规格：长1200mm*宽100mm。需与教室现有方通吊顶间距匹配。 | 套 | 531 | 150 |
| 54 | 照明线路改造 | 原教室内灯具拆除，新灯具安装、线路改造，吊顶开空调安装口人工费 | 间 | 27 | 400 |
| 55 | 总控室改造 | 监控墙隔断制作（约15平米），隔断隐形门（2樘），展示柜（约15平米），吸音背景墙制作（约18平米）。 | 项 | 1 | 23000 |
| 56 | 笔记本电脑 | ★1、CPU: ≥Intel Core i5-8265U (四核1.6GHZ~3.9Ghz, 6M 缓存) 2、 屏幕：≥15.6"防眩光高清屏幕，分辨率≥(1920 x 1080) 3、内存：≥8GB DDR4 ,2个插槽，最高支持32 GB ★4、 硬盘：≥M.2 256GB PCIe NVMe Class 35固态硬盘 5、显卡：AMD Radeon Pro WX 2100 含 2GB GDDR5 6、网络：集成千兆网卡，Intel无线网卡（2x2），支持蓝牙5.0； 7、接口：≥3个USB Type-A标准端口，≥1个支持视频输出的USB Type-C端口、≥1个HDMI 、≥1个RJ-45 支持安全锁插槽,读卡器 8、 内置高清摄像头 9、电池：高性能锂聚合物电池，支持快速充电 10、 重量：≤2.0KG 11、充电器：宽电压自适应型电源适配器 12、 键盘：防泼溅键盘 13、 操作系统：出厂预装正版Windows10操作系统； 14、提供三年高级技术支持下一工作日上门服务。 投标供应商必须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，未提供，投标无效。 | 台 | 1 | 7480 |
| 售后服务要求及免费保修期 |  | 1、质量保证期 三 年（自交货并验收合格之日起计）（属于实行国家强制保修政策的除外），保修期后，提供售后终身维修，优惠维修配件及服务价格。 2、故障响应时间：成交供应商接到故障通知后在24小时内到达采购人指定现场。 3、保修期内免费提供设备使用方法和相关技术培训。 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1、交货时间：签订合同后30个日历日内； 2、交货地点：采购人指定交货地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1、设备到货金额达到合同金额的50%之后的五个工作日内，支付合同总金额的30%货款，货物安装调试完毕并验收合格后，在15个工作日内一次性付清剩余的合同金额。 2、成交供应商在签订合同时按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）向采购人缴纳履约保证金，成交供应商履行完合同约定权利义务事项且设备承诺保修期满后，若设备无质量问题，成交供应商凭《政府采购项目验收单》和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续（无息）。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1本项目核心产品为：第25项（分组教学一体机）。（多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供同品牌产品的不同供应商参加同一分标投标的，以评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。 2、本项目采购需求表中第2-15项要求同一品牌产品，第40、43、44、45项货物要求同一品牌，验收时提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，未提供，采购人有权不予验收。 3、为了顺利推进智慧校园项目建设，软件系统的整合集成工作是其中关键工作之一，为了保障项目的顺利进行和推进，以及后续新建业务的规范管理，学校对以上所有相关软件系统统一以下技术要求： 1）符合国家《智慧校园总体框架标准》GB/T 36342-2018标准。 2）符合《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》GB/T 2240-2008二级等级保护的技术规范和要求；如不满足，中标供应商免费升级优化。 3）根据学校数字（智慧）校园建设的实际要求，中标供应商免费实现系统与学校智慧校园平台（信息标准、身份认证、数据中心、服务门户平台等）及业务系统（如有需要）无缝对接，支持数据的双向交换（互），支持数据交换（接口）的各类对接方式，并根据学校实际工作需求(需要)免费及时调整。 4）根据学校实际需求（需要），中标供应商免费提供系统的全部的数据E-R图、表结构清单、可扩展的标准数据模式等。 5）本项目所有相关软件系统提供不少于3年质保，在质保期内免费提供维护及升级更新服务。 6）签订合同之后，在供货时中标供应商必须提供包含以上条款要求的承诺函。 4、本项目政府采购预算金额为人民币：肆佰柒拾玖万肆仟零捌拾元整（￥4794080.00元），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 |  |  |  |

2标项：

| 项号 | 货物名称 | 技术参数及性能 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培训桌1 | ★产品须符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 单张规格：1200*600*750mm,允许偏离±5mm; 1.贴面材料：采用胡桃木饰面实木皮，厚度≥0.6mm；胡桃木皮符合《GB/T 13010-2006 刨切单板》合同要求 。 2.基材：采用优质E1密度板材,甲醛释放限量≤0.124mg/m³，密度＞0.80g/cm³,静曲张度≥ 37Mpa,含水率≤6.2%。 ★3.油漆要求：面漆采用优质水性油漆,其各项要求符合GB 24410-2009 《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料要求》；油漆经五底三面工艺。所有木制外露部分（包括榫头和榫眼）油漆喷涂须完整，防止木材回潮，油漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强；挥发性有机化合物含量≤240g/L,游离甲醛含量≤10mg/kg,无苯系物含量，无乙二醇醚及其酯类含量，可溶性重金属含量（限色漆和腻子）包含：铅、镉、铬、汞都未检测出，硬度（擦伤）≥3H。 4.胶粘剂：采用优质品牌白乳胶。白乳胶中的有害物质限量必须符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂）的要求。总挥发性有机物≤30g/L ；甲苯+二甲苯：无 ；苯：无 ；游离甲醛≤0.3g/ kg. 5.五金件：符合QB/T3832-1999、QB/T3826-1999标准，连续喷雾试验时间≥73h耐腐蚀等级≥10级。 参考图片： | 24 | 张 | 1200 |
| 2 | 培训椅1 | ★1.架子：采用≥1.5MM管壁厚度钢铁，银灰色烤漆架。 2.靠背：背框为PA尼龙材质+35%玻璃纤维，材质须稳定，耐热、耐磨、抗老化，柔软有；拉背测试100KG，耐撞击检验。 3.面料：采用优质特网，强度高、弹性好、耐热、耐磨及很好的透气性。 4.扶手：采用延展性扶手，材质为PP尼龙，材质稳定，耐热、耐磨、抗老化；垂直向下压测试≥100KG，水平外拉≥67KG。 5.座垫：面料采用优质面料，强度高、弹性好、耐磨及很好的透气性，弹性塑臀，并能促进臀部血液循环。 ★6.座绵：符合《GB/T 10802-2006》、《GB 20286-2006》要求，回弹率 ：≥40%，拉伸强度： 等级/120N ≥120 kPa ；伸长率：等级/120N ≥140 ％；撕裂强度 ：等级/120N ≥3.0 N/cm；干热老化后拉伸强度：≥55KPa；干热老化后拉伸强度变化率：±30 ％ ；湿热老化后拉伸强度：≥55 kPa；采用高密度定型海绵，久坐回弹不易变形；座垫测试自由落体冲击测试57KG，10万次。 参考图片： | 54 | 张 | 800 |
| 3 | 培训桌2 | ★产品须符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 规格：2470*1200*750mm,允许偏离±5mm; 1.贴面材料：采用胡桃木饰面实木皮，厚度≥0.6mm；胡桃木皮符合《GB/T 13010-2006 刨切单板》合同要求 。 2.基材：采用优质E1密度板材,甲醛释放限量≤0.124mg/m³，密度＞0.80g/cm³,静曲张度≥ 37Mpa,含水率≤6.2%。 ★3.油漆要求：面漆采用优质水性油漆,其各项要求符合GB 24410-2009 《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料要求》；油漆经五底三面工艺。所有木制外露部分（包括榫头和榫眼）油漆喷涂须完整，防止木材回潮，油漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强；挥发性有机化合物含量≤240g/L,游离甲醛含量≤10mg/kg,无苯系物含量，无乙二醇醚及其酯类含量，可溶性重金属含量（限色漆和腻子）包含：铅、镉、铬、汞都未检测出，硬度（擦伤）≥3H。 4.胶粘剂：采用优质品牌白乳胶。白乳胶中的有害物质限量必须符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂）的要求。总挥发性有机物≤30g/L ；甲苯+二甲苯：无 ；苯：无 ；游离甲醛≤0.3g/ kg. 5.五金件：符合QB/T3832-1999、QB/T3826-1999标准，连续喷雾试验时间≥73h耐腐蚀等级≥10级。 参考图片： | 10 | 张 | 7000 |
| 4 | 培训椅2 | 1.架子：采用≥1.5MM管壁厚度钢铁，银灰色烤漆架。 2.靠背：背框为PA尼龙材质+35%玻璃纤维，材质稳定，耐热、耐磨、抗老化，柔软有；拉背测试100KG，耐撞击检验。 3.面料：采用优质特网，强度高、弹性好、耐热、耐磨及很好的透气性。 4.扶手：采用延展性扶手，材质为PP尼龙，材质稳定，耐热、耐磨、抗老化；垂直向下压测试≥100KG，水平外拉≥67KG。 5.座垫：面料采用优质面料，强度高、弹性好、耐磨及很好的透气性，弹性塑臀，并能促进臀部血液循环。 6.座绵:符合《GB/T 10802-2006》、《GB 20286-2006》要求，回弹率 ：≥40%，拉伸强度： 等级/120N ≥120 kPa ；伸长率：等级/120N ≥140 ％；撕裂强度 ：等级/120N ≥3.0 N/cm；干热老化后拉伸强度：≥55KPa；干热老化后拉伸强度变化率：±30 ％ ；湿热老化后拉伸强度：≥55 kPa；采用高密度定型海绵，久坐回弹不易变形；座垫测试自由落体冲击测试57KG，10万次。 参考图片： | 50 | 张 | 800 |
| 5 | 培训椅3 | 1.采用进口100%新料聚丙烯、尼龙等材质注塑成型，椅背：椅座连接扶手椅座一体成型，坐垫座胶和座壳可分离，可更换，背靠增加透气网孔椅背弧线设计呈现90度支撑腰部，椅垫前方斜边设计有效缓解大腿神经压迫感，达到最舒适的效果，90度扶手设计更好承托双手，座位深度大于360MM,不妨碍座位空间，椅座转动带动整个椅脚储存室转动保持一致稳定性。 ★2.ABS合成树脂灰色写字板，写字板面和底部呈现分体结构方便维护，以支撑杆为支撑写字板可单独360旋转，桌板尺寸为：570mm*370mm*680mm，允许偏离±5mm;桌板可承重大于等于50KG,桌板面前后有两条平衡双笔槽设计可放笔记本电脑，笔槽位尺寸370MM*150mm，更为贴合左手使用者的习惯，桌板下方可设进口聚丙烯摺叠水杯架。 3.可360度旋转桌板支撑杆，桌板连带32MM钢制圆管表面喷粉支撑杆旋转360°，方便使用。 ★4.正方形座胶，大空间干湿分体储物设计，座椅下的储物空间直径≥56mm，中间自带多个≥20mm防水孔位，可以存放书包等其他物品，左右两侧各有干湿分离储存间，椅子两边预留双脚停放凹位； 5. 可旋转移动尼龙双排滑轮，配有4个（方底）静音防滑脚轮/升刹轮/座刹轮，保持椅子安全稳定，可随意分组活动。 6．优质三弘四级旋转气杆。 参考图片： | 152 | 张 | 1680 |
| 6 | 培训桌3 | ★产品须符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 规格：2000*1200*750mm,允许偏离±10mm; 1.基材：采用优质环保的实木颗粒板，桌面厚度为≥45mm，须符合GB/T 17657-2013 的要求：静曲强度≥20.0 MPa；密度≥0.80g/cm³ ；握螺钉力板面≥1100N 。 2.封边条：符合QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹应清晰、均匀、无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀；厚度及其偏差1.0＜H≤2.0 ±0.15mm；宽度及其偏差20＜B≤50 [-2.0，＋0.80] mm；边缘直线度长度方向边缘凹形度Sᴍᴀx≤2.00mm/m；耐开裂性（耐龟裂性）≥2级（有不规则横向细微开裂）；甲醛释放量E₁≤1.5 mg/L； 3.工艺要求：经防潮、防虫、防腐处理、抗弯力强、承重性强、不易变形。 ★4.台脚架采用≥75mm×55mm×20mm×12mm多边型铝合金型材制作，脚架接头为铝合金压铸件。横梁采用≥40.6×55mm的铝合金型材制作。多边型铝合金边梁采用≥75mm×55mm×20mm×12mm多边型铝合金型材制作，桌脚配有带有防滑静音脚垫（详见附图1）。沙发脚采用铝合金做基材,铝材应无锈蚀、无氧化膜脱落，无刃口、无锐棱；耐腐蚀，18h，1.5以下锈点不应超过20点/d㎡，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/d㎡。台脚与横梁连接样式（详见附图2“台脚与横梁连接样式”）。 5.台脚架表面采用亚光静电喷塑工艺，表面处理：采用亚光静电喷塑工艺，表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序后静电喷塑，表面喷涂材料塑粉要求选用环保品牌塑粉。桌脚颜色为米白色。金属件外观要求喷涂层;涂层应无漏喷, 锈蚀，涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷,金属喷漆(塑)涂层硬度≥H,金属喷漆(塑)涂层冲击强度 应无剥落、裂纹、皱纹,金属喷漆(塑)涂层附着力≤2级,金属电镀层抗盐雾(合同要求) 48h,1.5mm以下锈点≤20点/dm²,其中≥1.0mm锈点不超,过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)，塑粉符合GB/T 3325-2008 金属家具通用技术条件QB/T 3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）。参考图片： | 6 | 张 | 2300 |
| 7 | 培训桌4 | 产品须符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 规格：1200*600*750（mm）,允许偏离±10mm; 1.基材：采用优质环保的实木颗粒板，桌面厚度为45mm，须符合GB/T 17657-2013 的要求：静曲强度≥20.0 MPa；密度≥0.80g/cm³ ；握螺钉力板面≥1100N 。 2.封边条：符合QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹应清晰、均匀、无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀；厚度及其偏差1.0＜H≤2.0 ±0.15mm；宽度及其偏差20＜B≤50 [-2.0，＋0.80] mm；边缘直线度长度方向边缘凹形度Sᴍᴀx≤2.00mm/m；耐开裂性（耐龟裂性）≥2级（有不规则横向细微开裂）；甲醛释放量E₁≤1.5 mg/L； 3.工艺要求：经防潮、防虫、防腐处理、抗弯力强、承重性强、不易变形。 ★4.培训桌台脚架采用≥75mm×55mm×20mm×12mm多边型铝合金型材制作，脚架接头为铝合金压铸件。横梁采用≥40.6×55mm的铝合金型材制作。多边型铝合金边梁采用≥75mm×55mm×20mm×12mm多边型铝合金型材制作，桌脚配有带有防滑静音脚垫。 参考图片： | 6 | 张 | 700 |
| 8 | 培训椅5 | 1.采用进口100%新料聚丙烯、尼龙等材质注塑成型，椅背：椅座连接扶手椅座一体成型，坐垫座胶和座壳可分离，可更换，背靠增加透气网孔椅背弧线设计呈现90度支撑腰部，椅垫前方斜边设计有效缓解大腿神经压迫感，达到最舒适的效果，90度扶手设计更好承托双手，座位深度大于360MM,不妨碍座位空间，椅座转动带动整个椅脚储存室转动保持一致稳定性。 ★3.正方形座胶，大空间干湿分体储物设计，座椅下的储物空间直径≥56mm，中间自带多个≥20mm防水孔位，可以存放书包等其他物品，左右两侧各有干湿分离储存间，椅子两边预留双脚停放凹位； 4. 可旋转移动尼龙双排滑轮，配有4个（方底）静音防滑脚轮/升刹轮/座刹轮，保持椅子安全稳定，可随意分组活动。 5．优质三弘四级旋转气杆。 参考图片： | 54 | 张 | 1550 |
| 9 | 培训桌6 | ★产品须符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 规格：1350*500*750（mm）,允许偏离±5mm; ★1.基材：采用优质环保的实木颗粒板，须符合GB/T 17657-2013 的要求：静曲强度≥20.0 MPa；密度≥0.80g/cm³ ；握螺钉力板面≥1100N 。 2.封边条：符合QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹应清晰、均匀、无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀；厚度及其偏差1.0＜H≤2.0 ±0.15mm；宽度及其偏差20＜B≤50 [-2.0，＋0.80] mm；边缘直线度长度方向边缘凹形度Sᴍᴀx≤2.00mm/m；耐开裂性（耐龟裂性）≥2级（有不规则横向细微开裂）；甲醛释放量E₁≤1.5 mg/L； 3.工艺要求：经防潮、防虫、防腐处理、抗弯力强、承重性强、不易变形。 4.培训桌台脚架为钢架结构，带有4个带刹车的静音万向轮子。 参考图片： | 102 | 张 | 1250 |
| 10 | 培训椅6 | 1.架子：采用≥1.5MM管壁厚度钢铁，银灰色烤漆架。 2.靠背：背框为PA尼龙材质+35%玻璃纤维，材质稳定，耐热、耐磨、抗老化，柔软有；拉背测试100KG，耐撞击检验。 3.面料：采用优质特网，强度高、弹性好、耐热、耐磨及很好的透气性。 4.扶手：采用延展性扶手，材质为PP尼龙，材质稳定，耐热、耐磨、抗老化；垂直向下压测试≥100KG，水平外拉≥67KG。 5.座垫：面料采用优质面料，强度高、弹性好、耐磨及很好的透气性，弹性塑臀，并能促进臀部血液循环。 ★6.座绵:符合 《GB/T 10802-2006》、《GB 20286-2006》要求，回弹率 ：≥40%，拉伸强度： 等级/120N ≥120 kPa ；伸长率：等级/120N ≥140 ％；撕裂强度 ：等级/120N ≥3.0 N/cm；干热老化后拉伸强度：≥55KPa；干热老化后拉伸强度变化率：±30 ％ ；湿热老化后拉伸强度：≥55 kPa；采用高密度定型海绵，久坐回弹不易变形；座垫测试自由落体冲击测试57KG，10万次。 参考图片： | 204 | 张 | 800 |
| 11 | 会议桌 | ★产品须符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》、GB18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》的要求。 规格：2400*1600*750（mm）,允许偏离±5mm; 1.贴面材料：采用胡桃木饰面实木皮，厚度≥0.6mm；胡桃木皮符合《GB/T 13010-2006 刨切单板》合同要求 。 ★2.基材：桌面板采用优质中纤板面贴白蜡木皮，厚度为45mm，桌架采用优质白蜡木实木脚,甲醛释放限量≤0.124mg/m³，密度＞0.80g/cm³,静曲张度≥ 37Mpa,含水率≤6.2%。 3.油漆要求：面漆采用优质水性油漆,其各项要求符合GB 24410-2009 《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料要求》；油漆经五底三面工艺。所有木制外露部分（包括榫头和榫眼）油漆喷涂须完整，防止木材回潮，油漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强；挥发性有机化合物含量≤240g/L,游离甲醛含量≤10mg/kg,无苯系物含量，无乙二醇醚及其酯类含量，可溶性重金属含量（限色漆和腻子）包含：铅、镉、铬、汞都未检测出，硬度（擦伤）≥3H。 4.胶粘剂：采用优质品牌白乳胶。白乳胶中的有害物质限量必须符合国家标准GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂）的要求。总挥发性有机物≤30g/L ；甲苯+二甲苯：无 ；苯：无 ；游离甲醛≤0.3g/kg. 5.五金件：符合QB/T3832-1999、QB/T3826-1999标准，连续喷雾试验时间≥73h耐腐蚀等级≥10级。 参考图片： | 2 | 张 | 5800 |
| 12 | 会议椅 | 产品须符合GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 要求。 1.规格：宽630*深550*高790*坐高450(mm),允许偏离±5mm； 2.面 料：采用科一、康高、威宝的皮料或同等及以上档次的绒布制作，厚度≥1.0mm，耐干摩擦 C类≥3 级，甲醛含量 C类≤300 mg/ kg，面料符合：GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术标准。 3.海绵密度≥45kg/m³，回弹率≥35％，拉伸强度等级/67N ≥80KPa ，伸长率等级/67N ≥150％，海绵符合GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料GB/T 6343-2009 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定。 ★4.椅子框架采用优质实木白腊木制作；外观质量 外观要求树种相近，纹理、色泽允许有明显差异，其他材质缺陷不影响使用。气干密度 0.30＜气干密度≤0.47 g/cm³,含水率≤15 ％抗弯强度≥20 MPa;漆膜耐液性： 10％乙酸溶液24h。应不低于3级 10％碳酸钠溶液24h。应不低于3级 漆膜耐湿热20min，70℃。应不低于3级漆膜耐干热20min，70℃。应不低于3级漆膜附着力 涂层交叉切割法。应不低于3级漆膜耐冷热温差 高温（40±2）℃，相对湿度（95±3）％，1h。低温（-20±2）℃，1h。3周期。应无鼓泡、裂缝和明显失光漆膜耐磨性 1000转。应不低于3级漆膜抗冲击 冲击高度50mm。应不低于3级木制件甲醛释放量≤1.5 mg/L木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-铅≤90 mg/kg木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-镉≤75 mg/kg木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-铬≤60 mg/kg木制件涂层可溶性重金属含量（限色漆）-汞≤60 mg/kg 5.表面采用环保的油漆处理，无色无毒无异味；挥发性有机化合物（VOC）含量≤670 g/L 苯含量≤0.3 ％甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30 ％ 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4 ％卤代烃含量≤0.1 ％可溶性重金属含量（限色漆、腻子、和醇酸清漆），铅 Pb≤90 mg/kg，镉 Cd≤75 mg/kg ，铬 Cr≤60 mg/kg ，汞 Hg≤60 mg/kg。 参考图片： | 12 | 张 | 1200 |
| 13 | 沙发 | 配置：1+1+3（位） 长沙发规格：1960*790*850mm,允许偏离±10mm; 1.沙发符合QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》标准。 2.面 料：采用科一、康高、威宝的皮料或同等及以上档次的西皮，厚度≥1.2mm，甲醛含量≦300（检出限：20）mg/kg，染色牢度-耐干摩擦≥3级，西皮符合西皮标准：GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范标准 3.海绵表观密度≥45kg/m³，回弹率≥35％，拉伸强度等级/67N ≥80KPa ，伸长率等级/67N ≥150％，海绵符合GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料GB/T 6343-2009 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定。 4.内框架：实木内框架，木材含水率8~17.0% ，木制件甲醛释放量≤1.5mg/L；木材符合GB/T 3324-2008 木家具通用技术条件GB 18584-2001 室内装饰装修材料，木家具中有害物质限量。木材经四面刨光处理，结合部位无松动，主体榫卯结构，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑。 5.打 底：蛇簧和尼龙绷带穿插纺织打底，与泡棉之间加耐磨衬面，座面蛇簧四条、靠背蛇簧三条； ★6.台脚架采用≥39*56mm，厚度1.2mm的工形管（详见附图1），带PVC制作调节水平功能的旋扭调节脚如图。（详见附图2） 7、台脚架表面采用亚光静电喷塑工艺，表面处理：采用亚光静电喷塑工艺，表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序后静电喷塑，表面喷涂材料塑粉要求选用环保品牌塑粉。桌脚颜色为米白色。金属件外观要求喷涂层;涂层应无漏喷, 锈蚀，涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷,金属喷漆(塑)涂层硬度≥H,金属喷漆(塑)涂层冲击强度 应无剥落、裂纹、皱纹,金属喷漆(塑)涂层附着力≤2级,金属电镀层抗盐雾(合同要求) 48h,1.5mm以下锈点≤20点/dm²,其中≥1.0mm锈点不超,过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)，塑粉符合GB/T 3325-2008 金属家具通用技术条件QB/T 3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）。 8、配件：所有五金配件全部防锈、防腐处理。 参考图片： | 2 | 套 | 4500 |
| 14 | 长茶几 | ★规格：1200*600*450mm,允许偏离±5mm; 1.材质：架子材质为不锈钢201，不锈钢管≥20*30mm，管壁≥1.2mm镜面亮光处理加工;玻采用8-10M≥8mm镜面白玻高温钢化玻璃。表面质量钢板不得有影响使用的缺陷。允许有个别深度小于厚度公差之半的轻微麻点、擦划伤、压痕、凹坑、辊印和色差等不影响使用的缺陷。允许局部修磨，但应保证钢板最小厚度。符合：GB/T 3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带的标准。 2.颜色：环保黑色烤漆。 3.五金配件：所有五金配件采用海福乐品牌（或同等级品牌），均经氧化、镀锌、酸洗磷化等防锈处理，表面涂层没有脱落现象。 参考图片： | 2 | 张 | 850 |
| 15 | 短茶几 | 规格：600*600*450(mm),允许偏离±5mm; ★1.材质：架子材质为不锈钢201，不锈钢管≥20*30mm，管壁≥1.2mm镜面亮光处理加工;玻采用8~10M≥8mm镜面白玻高温钢化玻璃。表面质量钢板不得有影响使用的缺陷。允许有个别深度小于厚度公差之半的轻微麻点、擦划伤、压痕、凹坑、辊印和色差等不影响使用的缺陷。允许局部修磨，但应保证钢板最小厚度。符合：GB/T 3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带的标准。 2.颜色：环保黑色烤漆。 3.五金配件：所有五金配件采用海福乐品牌（或同等及以上品牌），均经氧化、镀锌、酸洗磷化等防锈处理，表面涂层没有脱落现象。 参考图片： | 4 | 张 | 580 |
| 售后服务要求及免费保修期 |  | 1、质量保证期 1 年（自交货并验收合格之日起计）（属于实行国家强制保修政策的除外），保修期后，提供售后终身维修，优惠维修配件及服务价格。 2、故障响应时间：成交供应商接到故障通知后在24小时内到达采购人指定现场。 3、保修期内免费提供设备使用方法和相关技术培训。 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1、交货时间：签订合同后20个日历日内； 2、交货地点：采购人指定交货地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1、货物安装调试完毕并验收合格后，在15个工作日内一次性付清合同金额。 2、成交供应商在签订合同时按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）向采购人缴纳履约保证金，成交供应商履行完合同约定权利义务事项且设备承诺保修期满后，若设备无质量问题，成交供应商凭《政府采购项目验收单》和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续（无息）。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1本项目核心产品为：第5 项（培训椅3）（多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供同品牌产品的不同供应商参加同一分标投标的，以评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。 3、本项目的未办理采购进口设备（即：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的论证申报手续，不接受进口产品参加投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 4、本项目政府采购预算金额为人民币：捌拾陆万捌仟柒佰捌拾元整（￥868780.00元），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 |  |  |  |

第四章 评标办法

1标项：

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术参数分、货物性能分、业绩分、售后服务分、信誉分等六个方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分………………………………………………………………………………………………50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

对投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；

除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）以进入评标的最低的评标报价为50分。

投标人最低评标报价金额

（4）投标人价格分 =                                    　　×50分

投标人评标报价金额

（5）根据财政部令第87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第60 条规定：评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 技术参数分………………………………………………………………………………………15分

1）基本分（满分9分）

技术参数及功能完全满足招标文件要求得9 分；未标注★号技术参数有负偏离每项扣1 分，标注▲号技术参数有负偏离每项扣2分，直至扣完为止。

2）技术性能分（满分6分）

①标注★号技术性能及功能：主要设备有明显优于（正偏离）招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于（正偏离）一项加2 分。（满分4分）

标注★号技术性能及功能有明显优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或官网截图或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明材料作为佐证，并通过评标委员会的接受认可，否则评标委员会有权不接受其优于（正偏离）。

②一般参数及功能（未标注★号）：主要设备有明显优于（正偏离）招标文件要求且评标时被评标委员会接受认可的，每优于一项加1 分。（满分2分）

注：一般参数及功能有明显优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或官网截图或第三方检测机构出具的检测报告复印件证明文件等证明材料作为佐证，并通过评标委员会的接受认可，否则评标委员会有权不接受其优于（正偏离）。

3.货物性能分……………………………………………………………………………………14分

- 1）所投第5项货物“智慧终端嵌入式管理系统”提供可查看设备信息，可以进行多屏互动和远程互动教学点名，同时在触摸机一体化界面上实现课程录制和统一物联控制，还具备对接管控平台和资源平台功能的产品测试报告（由国家认可的第三方检测机构出具）复印件得2分。         满分2 分

- 2）所投第17项货物“全功能音频主机”须具有环境声场检测功能，能提供环境声场检测软件证书复印件的得2分。                                                             满分2 分

- 3）所投第3、22项货物“智慧教室终端、智慧黑板”所投的生产厂商通过知识产权管理体系认证，并提供知识产权管理体系认证复印件，全部提供得2分，否则不得分。               满分2分

- 4）所投第22项货物“智慧黑板”所投智慧黑板生产厂商获得省级科学技术厅颁发的高新技术企业证书，提供证明文件复印件，得2分，否则不得分。                               满分2分

- 5）所投第28项货物“物联控制系统”提供可操作设备及控制指令的配置，包括环境控制，幕布升降和内置电脑开关控制，灯光、窗帘及空调的统一控制的产品测试报告复印件得2分。  满分2分

- 6）所投第35项货物“分组教学嵌入式管理系统”提供可进行WIFI和以太网设置，对分组教学终端主机进行点名，控制分组教学系统所有大屏画面的屏幕广播显示的开始和停止的产品测试报告复印件得2分。                                                                         满分2分

- 7）所投产品云桌面及云管理主机的产品厂商具备自主研发、技术创新能力，有独立的企业技术研发中心，受国家的认可，获得过国家权威部门授予的“企业技术中心”认证的，提供证明文件的得2分

- 满分2分

- 4.业绩分………………………………………………………………………………………………3分

投标人2017年1月1日以来具有同类产品的销售业绩且无不良记录【以中标、成交通知书和签订的合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次】的得1分，没有销售业绩或提供的业绩证明材料不全的不得分，满分3分。

- 5.售后服务分…………………………………………………………………………………………7分

- （1）售后服务方案：响应文件中产品质量承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等方面，集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。                                        满分5分

- 一档（3分）；售后服务方案内容整体评价良好，可以满足采购人的要求的；

- 二档（5分）；售后服务方案内容整体评价良好，优于采购人的要求的。

- （2）投标产品智慧黑板厂家在项目所在地城市具有厂家授权售后服务网点，投标时能在投标文件中提供厂家授权售后服务网点营业执照复印件及厂家授权售后服务网点在生产厂家官网的截图作为佐证，得2分（未提供的不得分）。 满分2分

- 6. 信誉分…………………………………………………………………………………………8分

1）投标人通过ISO9001 质量体系认证证书的，得2分。                    满分2分

2）投标人通过AAA或以上信用等级证书，得2分。                         满分2分

3）第 28项“物联控制系统”获得国家版权局颁发的物联控制系统软件著作权证书和软件行业协会发布的物联控制系统软件产品登记证书，得2分。                               满分2分

（投标时在投标文件中提供有效证书复印件并加盖公章）

4）第35项“分组教学嵌入式管理系统”获得国家版权局颁布的分组教学嵌入式管理系统著作权证书和软件行业协会发布的分组教学嵌入式管理系统软件产品登记证书，得2分。      满分2分

（投标时在投标文件中提供有效证书复印件并加盖公章）

- 7. 政策功能分…………………………………… ……………………………………………………3分

(1)投标产品列入财政部、国家发展和改革委员会制定和公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内，且具有有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的。每项得0.5分（适用于非强制采购节能、环保产品，以品目清单复印件及产品证书为准，投标产品需清晰反映在品目清单上），满分2分。

(2)采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上（含）的加1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》【桂政办发（2015）78号文】的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上（含）

8. 综合得分＝1+2+3+4+5+6+7

三、推荐中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按综合性能分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）进入详评的投标人为五家以上(含五家)的，可推荐前三名为中标候选供应商，进入详评的投标人为四家以下(含四家)的，可推荐前两名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

（4）第二中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。

(5) 评标委员会认为，某投标人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选供应商资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

2标项：

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、设计、质量技术【检验（检测）】分、产品环保认证分、信誉、履约能力及业绩分、售后服务分等五个方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分………………………………………………………………………………………………50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

对投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；

除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）以进入评标的最低的评标报价为50分。

投标人最低评标报价金额

（4）投标人价格分 =                                    　　×50分

投标人评标报价金额

（5）根据财政部令第87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第60 条规定：评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 设计、质量技术【检验（检测）】分……………………………………………………19分

（1）方案设计分（包括家具设计、家具平面布局设计）（满分3分）：

根据现场勘测，出具平面布局设计图和效果图（所提交平面布局图和效果图的颜色不作为评审依据，其颜色根据采购方需求确定），由评委在打分前比对各投标文件对家具的外观设计、款式结构，平面布局设计图和效果图等方面进行综合评定：集体讨论确定“一档、二档、三档”各档次的评定标准，并按此标准确定各投标人所属档次，在相应档次内独立打分。（满分3分）

一档（1分）：外观设计、款式结构，平面布局设计图和效果图等基本满足。

二档（2分）：外观设计、款式结构，平面布局设计图和效果图等完全满足。

三档（3分）：满足不同户型需求并有不同户型外观设计、款式结构，平面布局设计图和效果图等。

（2）项目实施方案分（满分3分）

由评委根据各竞标人提供的项目实施方案中配送、安装、调试方案的合理性、可行性、兼容性和项目实施人员情况等方面进行比较后综合评定，各评委自行独立打分。

一档（0分）：不满足招标文件要求或未提供方案的；

二档（1分）：项目实施方案进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等描述简单，整体方案一般；

三档（2分）：项目实施方案进度安排合理较好，且有相关保障措施；对各项关键工作安排较合理；项目管理方案比较完整，组织机构比较合理，人员有保障，分工与职责比较明确，整体方案良好；

四挡（3分）：项目实施方案进度安排合理，且相关保障措施到位；对各项关键工作安排合理；项目管理方案完整，组织机构合理，人员有保障，分工与职责明确，整体方案优秀。

（2）产品、产品配件及原材料检验分（满分13分）

A、产品检验（检测）分，有效检验（检测）报告时间： 自 2018年 1 月 1 日以来至开标截止时间前的检验(检测)报告，提供复印件（原件在截标前提交，供评委评标时核查），不提供或不能有效证明的不得分。以下检验（检测）报告根据检验类别不同分别按下列规定计分，同一产品同时有2种或2种以上类别检测报告的以分值高的方式计分，不重复计分，未按所指明的标准作为检验依据的报告不得分：（满分8分）

1、提交检验类别为监督抽查检验（检测）报告的，每份2分，满分8分；

2、提交检验类别为委托抽样检验（检测）报告的，每份1分，满分4分；

3、提交检验类别为委托检验（检测）报告的，每份0.5分，满分2分。

（1）依据《GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件》、《GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》自2018年1月份以来出具的名称为《会议桌》检验检测报告（检验的指标达到国家标准的）复印件（原件核查），检验依据不符、不提供或不能有效证明的不得分。

（2）依据GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件自2018年1月份以来出具的名称为《会议椅》检验检测报告（检验的指标达到国家标准的）复印件（原件核查），检验依据不符、不提供或不能有效证明的不得分。

（3）依据《GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件》、《GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》自2018年1月份以来出具的名称为《条形会议桌》检验检测报告（检验的指标达到国家标准的）复印件（原件核查），检验依据不符、不提供或不能有效证明的不得分。

（4）依据《QB/T 1952.1-2012 软体家具 沙发标准》自2018年1月份以来出具的名称为《沙发》检验检测报告（检验的指标达到国家标准的）复印件（原件核查），检验依据不符、不提供或不能有效证明的不得分。

B、产品配件及原材料检验（检测）分：有效检验（检测）报告时间： 自 2019 年 1 月 1 日至开标截止时间前的检测报告。以下检验（检测）报告根据检验类别不同分别按下列规定计分, 同一材料同时有2种类别检测报告的以分值高的方式计分，不重复计分，未按所指明的标准作为检验依据的报告不得分：（满分5分）

1、提交检验类别为委托抽样检验（检测）报告得每份0.5分，满分5分

2、提交检验类别为委托检验（检测）报告得每份0.25分，满分2.5分

（1）依据《GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》出具的名称为《白乳胶》检验检测报告（检验的指标达到国家标准的）复印件（原件核查）。

（2）依据《GB 24410-2009 室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》和《GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料》出具的名称为《水性油漆（涂料）》检验检测报告（检验的指标达到国家标准的）复印件（原件核查）。

（3）依据《GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》和《GB 20286-2006 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》出具的名称为《海绵》检验检测报告（检验的指标达到国家标准的）复印件（原件核查）。

（4）依据《GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范》出具的名称为《面料》检验检测报告（检验的指标达到国家标准的）复印件（原件核查）。

（5）依据《GB/T 1931-2009 木材含水率测定方法》、《GB/T 1933-1991 木材密度测定方法》、《GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 合同要求》出具的名称为《实木》检验检测报告（检验的指标达到国家标准的）复印件（原件核查）。

(6) 依据《QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、《QB/T 3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法合同要求》出具的名称为《三合一扣件》检验检测报告（检验的指标达到国家标准的）复印件（原件核查）。

（7）依据《QB/T4463-2013 家具用封边条技术要求》出具的名称为《封边条》检验检测报告（检验的指标达到国家标准的）复印件（原件核查）。

（8）依据《QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉导轨》出具的名称为《静音导轨》检验检测报告（检验的指标达到国家标准的）复印件（原件核查）。

（9）依据GB/T 6892-2015《一般工业用铝及铝合金挤压型材》出具的名称为《多边形铝合金台脚》检验检测报告（检验的指标达到国家标准的）复印件（原件核查）。

（10）依据GB/T 6892-2015《一般工业用铝及铝合金挤压型材》出具的名称为《铝合金横梁》检验检测报告（检验的指标达到国家标准的）复印件（原件核查）。

3. 产品环保认证分……………………………………………………………………………………10分

（1）所投产品生产企业获得 2016 年以来由省级以上行政管理部门颁发的绿色制造示范单位名单荣誉的，提交相关证明材料复印件（原件核查），得3分。

（2）投标人所投产品通过中国环保产品认证（即 CQC 认证），认证内容包含（木制教学家具、金属教学家具、沙发等），提交认证不全的或未提交的均不得分，提交证书复印件（原件在截标前提交，供评委评标时核查后方可计分），得3分。

（3）投标人所投产品获得 中国环境标志产品认证证书（中国十环认证证书）认证，同时提交证书及附件复印件，未提交或提交不全的不得分（原件核查），得2 分。

（4）投标人具有有效期内的环保局颁发的排污许可证，提交证书复印件（原件备查），得2分。

- 4. 信誉、履约能力及业绩分……………………………………………………………………15分

- （1）投标人获得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001中国环境管理体系认证、GB/T28001-2011职业健康卫生管理体系认证且认证范围包含以下内容：钢木家具，金属家具、板式家具，软体家具、办公家具的设计开发、制造、安装、销售及售后服务。（原件核查）各得1分，满分3分。

- （2）投标人获得《企业诚信管理体系认证证书认证》，提供有效证明材料复印件（原件核查），得2分。

- （3）生产厂家在产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测等方面的测量管理体系符合GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系-测量过程和测量设备的要求》标准，提供测量管理体系认证证书得2分（原件核查）。

- （4）生产设备能力：为了保证产品加工质量，必须要具备该项目所需的钢制家具生产线和木制家具生产线，需提供投标人或投标货物生产厂家购买以下设备的正规发票复印件：金属板材数控校平开平系统、金属表面抛丸机、金属数控弯管机、金属管材切割机、激光切割机、数控转塔冲床、数控折弯机、全自动十工位前处理流水线、全自动无尘喷涂流水线、全自动无尘烤漆流水线、智能数控全自动托板生产线、智能数控全自动挂板生产线、智能数控全自动立柱成型生产线及固定式液压升降平台等的，每提供一个得 0.3分，最多得分4分。

- （5）专业技术人员要求：具备家具行业专业技术人员，提供由人力资源和社会保障局颁发的职业资格证书（包含：企业人力资源管理师、计算机操作员、数控车工、焊工、电工、钳工、无损检测员、化学检验工、电子设备装接工、维修电工等）及近半年本单位社会保险个人参保缴费证明复印件，每提供1个工种得0.3分，满分3分。

- （6）投标人自2018年1月1日以来具有同类项目业绩 [以中标（成交）通知书或项目合同复印件为准（能清晰反映所项目的名称、种类、金额)，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次] ，每提供1项得1分，最多得1分。

- 5.售后服务分…………………………………………………………………………………………6分

- （1）桂林本地化售后服务措施（提供本地化服务措施证明文件：投标人在桂林市设有销售网点或服务机构的，售后服务人员的名单及社会养老保险交纳凭证）。得1分（满分 1分）。

- (2) 投标人拥有售后服务体系完善程度认证证书（提供证书原件）得2分。

- （3）竞标人获得全国商品售后服务评价达标认证评审委员会颁发的五星级服务认证证书（原件核查）得 1分。

- (4) 竞标人拥有售后服务高级管理技师（原件核查），每人得1分。满分2 分。

6. 综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按综合性能分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）进入详评的投标人为五家以上(含五家)的，可推荐前三名为中标候选供应商，进入详评的投标人为四家以下(含四家)的，可推荐前两名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

（4）第二中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。

(5) 评标委员会认为，某投标人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选供应商资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为        。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付时间：按《货物采购需求》执行；

交付地点：按《货物采购需求》执行。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市采购人指定时间地点。

第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

1标项：

1、设备到货金额达到合同金额的50%之后的五个工作日内，支付合同总金额的30%货款，货物安装调试完毕并验收合格后，在15个工作日内一次性付清剩余的合同金额。

2、成交供应商在签订合同时按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）向采购人缴纳履约保证金，成交供应商履行完合同约定权利义务事项且设备承诺保修期满后，若设备无质量问题，成交供应商凭《政府采购项目验收单》和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续（无息）。

2标项：

1、货物安装调试完毕并验收合格后，在15个工作日内一次性付清合同金额。

2、成交供应商在签订合同时按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）向采购人缴纳履约保证金，成交供应商履行完合同约定权利义务事项且设备承诺保修期满后，若设备无质量问题，成交供应商凭《政府采购项目验收单》和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续（无息）。

第十一条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额　5　%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其他违约行为按违约货款额　5  %收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 投标文件格式

投标文件目录

一、投标报价表

二、资格性响应证明材料

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的法人授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的投标截止时间前半年内连续三个月的社保证明复印件，新成立的公司则提供与授权委托人签订的劳动合同复印件（委托代理时必须提供）；

（3）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（4）投标人的法人或者其他组织三证合一营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格偏离表（必须提供）；

（2）投标报价明细表（必须提供）；

（3）投标人的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

(4)投标人针对本项目的安装实施方案（必须提供）

（5）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

- （6）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

- （7）产品销售许可证复印件（如国家实行强制性要求的，必须提供）；

- （8）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（9）项目实施人员一览表【并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的投标截止时间前半年内连续三个月的社保证明复印件，新成立的公司则提供与授权委托人签订的劳动合同复印件】；

（10）联合竞标协议书（如有，请提供）；

（11）联合竞标授权委托书（如有，请提供）；

（12）投标人2018年以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（13）投标人具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（14）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（15）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求详细列明）（如有，请提供）；

（16）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

- （17）其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准）（如有，请提供）；

- （18）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。

一、投标报价表附件：

投标报价表 （格 式）

致：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，    标项，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称，如为联合体的，则为联合体各成员的单位名称），提交投标文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

投标日期：

注：投标报价表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。

二、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的法人授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的投标截止时间前半年内连续三个月的社保证明复印件，新成立的公司则提供与授权委托人签订的劳动合同复印件（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

- 致：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                       　　        年      月     日

附：如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的投标截止时间前半年内连续三个月的社保证明复印件，新成立的公司则提供与授权委托人签订的劳动合同复印件；如为联合体投标，此授权书必须为主体方（牵头方）授权。

授权委托书（格式二）

- 致：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加（项目名称及项目编号）项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止时间前半年内连续三个月的社保证明复印件，新成立的公司则提供与授权委托人签订的劳动合同复印件（委托代理时必须提供）。

3. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

附件：

声   明

- 致：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

4. 投标人的法人或者其他组织三证合一营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

- 商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.技术规格偏离表（必须提供）

技术规格偏离表（格式）

标项

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 售后服务要求及免费保修期 |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |  |

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：1.投标人应对照“货物采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”或“负偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.技术规格偏离表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

2. 投标报价明细表（必须提供）

附件：

投标报价明细表（格式）

标项

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  | … |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

注：1.各投标人必须就“货物采购需求”中所投的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价明细表的各项内容。

3.投标报价明细表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

3. 投标人的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

附件：

售后服务承诺书（格式）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

5.投标人针对本项目的安装实施方案（必须提供，格式自拟）

6.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

7. 节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）

8.产品销售许可证复印件（如国家实行强制性要求的，必须提供）

9. 环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）

10. 项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的投标截止时间前半年内连续三个月的社保证明复印件，新成立的公司则提供与授权委托人签订的劳动合同复印件】；

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.项目实施人员一览表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

11.联合竞标协议书（如有，请提供）

12.联合竞标授权委托书（如有，请提供）；

13. 投标人2018年以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）

14. 投标人具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

15. 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件

16、“货物采购需求”需提供的有效证明文件

17. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》

附件：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，

本公司在本次投标/投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  |  | 占投标总价比例 |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

18. 其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准）

19. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。