全区自然灾害事故现场移动指挥部

公开招标采购文件

项目编号：GXZC2020-G1-000122-GXJX

政府采购计划审批编号：广西政采[2019]21220号-001

档案编号：GXJXZBNN（2）2020-01

采 购  单 位：广西壮族自治区应急管理厅

采购代理机构：广西建信建设项目管理有限公司

二〇二〇年三月

目    录

第一章  公开招标公告	1

第二章  招标项目采购需求	5

第三章  投标人须知	5

一、总  则	73

二、招标文件	75

三、投标文件的编制	75

四、开    标	77

五、资格审查	77

六、评   标	80

七、中标和合同	81

八、其他事项	82

第四章  评标办法及评分标准	85

第五章  合同主要条款格式	89

第六章　投标文件格式	94

一、投标文件外层包装封面格式	94

二、报价文件格式	95

三、资格文件格式	98

四、商务文件格式	100

五、其他文书、文件格式	109

## 第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经财政部门批准的政府采购计划（采购计划编号：广西政采[2019]21220号-001） 批准，现就  全区自然灾害事故现场移动指挥部 进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、采购项目名称：全区自然灾害事故现场移动指挥部

二、采购项目编号：GXZC2020-G1-000122-GXJX

三、采购组织类型：部门集中采购

四、采购方式：公开招标

五、采购内容（具体内容详见采购文件：采购需求）

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）自治区应急指挥中心 |  |  |  |
| 1 | 卫星地面站 |  |  |
| 1.1 | 卫星地面站 | 1 | 台 |
| 1.2 | LNB | 2 | 台 |
| 1.3 | BUC | 2 | 台 |
| 1.4 | 网管调制解调器 | 1 | 台 |
| …… | …… | …… | …… |

六、采购预算价（人民币）：人民币伍仟陆佰捌拾陆万伍仟伍佰伍拾壹元整（￥56865551元）。

| 序号 | 分项名称 | 单位名称 | 单个单位 预算（元） | 合计预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 自治区应急指挥中心 | 自治区应急厅 | 2879011.30 | 2879011.30 |
| 二 | 自治区级现场移动指挥部 | 自治区应急厅 | 5862515.49 | 5862515.49 |
| 三 | 市级现场移动指挥部 | 南宁、柳州、桂林、梧州、北海、防城港、钦州、贵港、玉林、贺州、百色、河池、来宾、崇左等14个市应急局。 | 1917776.03 | 26848864.42 |
| 四 | 县级现场移动指挥部 | 宾阳县、上林县、横县、隆安县、马山县、柳城县、鹿寨县、融安县、融水县、三江县、阳朔县、灵川县、永福县、全州县、兴安县、荔浦市、平乐县、恭城县、灌阳县、龙胜各族自治县、资源县、藤县、岑溪市、苍梧县、蒙山县、合浦县、上思县、东兴市、灵山县、浦北县、平南县、桂平市、北流市、容县、博白县、兴业县、陆川县、钟山县、富川县、昭平县、田阳县、田东县、平果县、德保县、靖西市、那坡县、凌云县、乐业县、田林县、隆林、西林县、罗城县、环江县、南丹县、天峨县、凤山县、东兰县、巴马县、都安县、大化县、象州县、武宣县、金秀瑶族自治县、忻城县、合山市、天等县、大新县、龙州县、宁明县、扶绥县、凭祥市等71个县级应急局。 | 274620.53 | 19498057.63 |
| 五 | 县级无人机试点 | 自治区应急厅 | 632200 | 632200 |
| 六 | 部分县级自选 | 都安、巴马、罗城、环江县等4个县级应急局。 | 286225.54 | 1144902.16 |
| 合 计 |  |  |  | 56865551 |

七、合格投标人的资格要求

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），依法能提供本次招标采购货物和服务的供应商。

3.本项目不接受未购买本招标文件的供应商投标。

4.本项目不接受联合体投标。

5.投标人具有基础电信业务经营许可证或具有网络信息传输服务的电路运营商（以相关证明文件为准）。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

八、招标文件的获取：

1.获取时间：自2020年3月3日至2020年3月10日止的正常工作时间，正常工作时间是指每天上午8时30分到12时00分，下午14时30分到17时30分,双休日和法定节假日不办理业务。

2.获取地点：广西建信建设项目管理有限公司（南宁市桂雅路11号麒麟商务大厦B单元6层607）

3.招标文件售价：招标文件工本费每本250元，售后不退。

4.如需邮寄的，必须于采购文件的获取时间截止前将采购文件价款汇到采购代理机构指定账户，并编辑一份电子邮件发到采购代理机构邮箱（gxjxnn2@126.com），邮件内容含需获取采购文件的项目名称及编号、投标单位名称、收件人姓名、收件人联系方式、收件地址以及开票信息及转账底单。未按本公告要求提供有效收件人联系方式的，不予办理邮寄手续；因此造成供应商无法按时获取采购文件的，责任由供应商承担。采购文件费交纳账户：开户名称：广西建信建设项目管理有限公司南宁第二分公司；开户银行：中国银行南宁市东盟商务区支行；银行账号：626 277 847 943。

九、投标保证金：

投标保证金人民币：伍拾万元整（￥500000.00元）

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，投标人必须于投标截止时间2020年3月24日14时00分前将投标保证金以转账或电汇的非现金形式交到广西建信建设项目管理有限公司指定账户并到账【开户名称：广西建信建设项目管理有限公司，开户银行：桂林银行城中支行，银行账号：660012004199900020】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

十、投标截止时间和地点：

投标文件递交时间：2020年3月24日13时30分-14时00分

投标人应于2020年3月24日14时00分前将投标文件密封送交到广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

投标文件递交方式：

1.现场递交。

2.邮寄递交。收件地址：广西南宁市怡宾路6号四楼广西壮族自治区公共资源交易中心。收件人：何芮，电话13558331127。请投标人在邮件外包装写清楚是“全区自然灾害事故现场移动指挥部（GXZC2020-G1-000122-GXJX）投标文件”并留真实姓名和联系电话。采用邮寄方式的，递交时间以交易中心签收时间为准。交易中心收到邮寄文件后，及时通知投标人，并于开标前运到指定开标室。邮寄可能产生的风险，投标人自行承担。

十一、开标时间及地点：

本次招标将于2020年3月24日14时00分在广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）开标。

十二、网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、gxggzy.gxzf.gov.cn（广西公共资源交易中心网站）

十三、本采购项目落实的政府采购政策：

1.政府采购促进中小企业发展。

2.政府采购支持采用本国产品的政策。

3.强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

4.政府采购促进残疾人就业政策。

5.政府采购支持监狱企业发展。

十四、业务咨询：

1.采购人：广西壮族自治区应急管理厅

联系人：李春；联系电话：0771-2637936

地址：南宁市桃源路3号

2.采购代理机构：广西建信建设项目管理有限公司

联系人：林丽雪；联系电话：0771-2082132

联系地址：南宁市桂雅路11号麒麟商务大厦B单元607

3.政府采购监督管理部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

联系电话：0771-5331544

联系地址：南宁市桃源路69号；邮政编码：530012

十五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

广西建信建设项目管理有限公司

2020年3月3日

## 第二章  招标项目采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

按照财库〔2017〕141号三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

2. 对残疾人福利性单位、监狱企业、小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5、招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻释文本。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、投标人应注意下列内容：

（1）凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按 “投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

（2）标注“▲”的为本次采购实质性的商务、技术或服务要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

（3）标注“★”为重要参数，投标人应尽量给予满足并在投标文件中如实作出响应

（4）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

（5）本货物需求一览表中的内容如与 “合同条款及格式”相关条款不一致的，以采购需求为准。

8.本项目为交钥匙工程，项目报价包括了硬件建设、辅助材料、设备维修、备品备件、系统运行保障、运输、保管、设计、施工安装、调试、常驻人员的工资及保险、工作车辆的费用（购置、养护、保险、油费、过路费）、人员培训等实现本项目运行直至3年质保期满的各种费用和服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应充分考虑硬件、软件、人工等市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目的所有内容范围的货物及服务进行合理报价。

9、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

10、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

11、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48 号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

项目要求及技术需求

| 一、项目技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购 内容 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 |
| （一）自治区应急指挥中心 |  |  |  |  |
| 1 | 卫星地面站 |  |  |  |
| 1.1 | 卫星地面站 | 1 | 台 | - ★天线口径：≥4.5米； - 天线类型：修正型环焦双反射面天线； - 天线材料：铝合金； - 工作频率：发射13.75～14.5Ghz，接收10.95～12.75Ghz； - 天线增益：发射≥54dBi，接收≥52dBi； - ★跟踪方式：电控对星； - 方位范围：±60°，电动连续； - 俯仰范围：+10°～+80°，电动连续； - 极化范围：±90°手动； - 信标接收机：输入频率950～1450MHz； - 第一旁瓣电平：≤-14dB； - 极化方式：线极化； - 交叉极化隔离度：轴向≥35dB，主轴增益下降1dB范围内≥33dB； - 收发隔离度：≥85dB； - 馈源接口：WR-75； - 输入阻抗：50Ω； - 裹冰要求：≥2.5cm正常工作； - 盐雾要求：盐雾含量≥5mg/m3正常工作； - 工作风速：≤35m/s； - ★安装地址：自治应急管理厅机房（南宁市桃源路3号），待自治区应急管理厅搬到南宁市玉洞大道中段南侧广西防震减灾基础和地震应急救援训练基地后，由中标单位免费提供迁移。 |
| 1.2 | LNB | 2 | 台 | 高频头(Low Noise Blockconverter) - 工作频率：输入12.25GHz-12.75GHz，输出950MHz-1450MHz； - 本振频率：11.3GHz； - 频率稳定度：±10kHz； - 噪声系数：≤0.8dB； - 增益：≥60dB； - 增益波动：≤2.0dB（任意50MHz带宽内）； - 相位噪声：≤-63dBc/Hz@100Hz； ≤-75dBc/Hz@1kHz； ≤-85dBc/Hz@10kHz； ≤-95dBc/Hz@100kHz； - 接口方式：输入WR-75；输出N头。 |
| 1.3 | BUC | 2 | 台 | 上变频功率放大器(Block Up-Converter)（块变频器） - 输出功率：≥40W； - 工作频率：输入950MHz-1700MH，输出13.75GHz-14.5GHz； - 接口方式：输入N头，输出WR-75； - 输入阻抗：50Ω； - 相位噪声：≤-63dBc/Hz@100Hz； ≤-73dBc/Hz@1kHz； ≤-83dBc/Hz@10kHz； ≤-93dBc/Hz@100kHz； - 参考源：10MHz，外置； - 具有中华人民共和国工业和信息化部无线电管理局颁发的《无线电发射设备型号核准证》。 |
| 1.4 | 网管调制解调器 | 1 | 台 | - 工作频率：950MHz～2150MHz； - 输出杂散：优于-55dBc/4kHz； - 调制解调方式：至少包括QPSK； - 信道编译码：至少支持卷积编码； - 最高数据速率：≥256kbps； - 馈钟馈电功能：具备ODU、LNB可关断10MHz馈钟功能、可关断LNB的馈电功能； - 监控功能：具备本地参数设置、状态显示、远程监控等功能； - 远控接口：具备LAN/RS232/RS485； - 数据接口：具备网口和RS422接口； - 网络传输协议：支持IPv4/IPv6协议。 |
| 1.5 | 业务调制解调器 | 4 | 台 | - 工作频率：≥950MHz～2150MHz； - 输出电平：≥-40dBm～-5dBm； - 输出杂散：优于-55dBc/4kHz； - 调制解调方式：至少包含BPSK、QPSK、8PSK、16APSK、16QAM； - 信道编译码：不少于卷积编码、卷积级联Reed-Solomon码、LDPC、TPC； - 最高数据速率≥10Mbps； - 馈钟馈电功能：具备ODU、LNB可关断的10MHz馈钟功能、关断LNB的馈电功能； - 监控功能：具备本地参数设置、状态显示、远程监控等功能； - 远控接口：具备LAN/RS232/RS485； - 数据接口：具备业务网口和管理接口； - 网络传输协议：支持IPv4/IPv6协议。 |
| 1.6 | 合路器/分路器 | 4 | 台 | 用于一套卫星天线的收发信号分配给多个设备共同使用时，需要将一路信号分开，或将多路信号合并。 - 工作频率：950～2150MHz - 端口数量：≥4路接口； - 插入损耗：±0.5dB； - 端口隔离度：≥20dB； - 功耗：≤60mA。 |
| 1.7 | 综合语音网关 | 2 | 台 | 通过VOIP或FXO接口，实现与卫星电话系统互联。 - 电话接口：16FXS，16FXO； - 支持业务：语音和传真； - 支持SIP/MGCP/H.248协议，可与各种IMS/软交换系统互通； - 支持G.711A、G.711U、G.723.1、G.729A/AB等多种编解码算法。 - 配2部座机电话。 |
| 1.8 | 天线基础 | 1 | 套 | 安装天线及配套设备。 - 采用钢筋混凝土结构，尺寸≥120cm×120cm×45cm； - 天线载荷：拔力载荷≤3500kg/m2；压力载荷≤4500kg/m2；水平载荷≤1100kg/m2； - 天线防风≥10级； - ★安装地址：自治应急管理厅机房（南宁市桃源路3号），待自治区应急管理厅搬到南宁市玉洞大道中段南侧广西防震减灾基础和地震应急救援训练基地后，由中标单位免费提供。 |
| 1.9 | 线缆走线槽及配套线缆 | 1 | 套 | 用于固定卫星地面站的室外设备和室内设备连接。 - 室内外铠装线缆及线槽每路≤300m，配套线缆包含但不限于信号线缆、电源线缆和控制电缆，按实际要求配制，按有关标准敷设。 - ★安装地址：自治应急管理厅机房（南宁市桃源路3号），待自治区应急管理厅搬到南宁市玉洞大道中段南侧广西防震减灾基础和地震应急救援训练基地后，由中标单位免费提供迁移。 |
| 1.10 | 接地和防雷 | 1 | 套 | 天线基础配套设施，防止因雷击而造成损害；防止静电产生危害。 - 天线避雷使用直径20mm镀锌编织铜带缆线，按实际要求配制，按有关标准敷设； - 设备电源均配置相应防雷器； - 总体要求卫星天线接地电阻≤4Ω，机房工作接地、保护接地和防雷接地采用统一接地系统，工频接地电阻不大于5Ω；同时满足GB50169—2016的相关要求；防雷要求满足GB50057—2010的相关要求。 - ★安装地址：自治应急管理厅机房（南宁市桃源路3号），待自治区应急管理厅搬到南宁市玉洞大道中段南侧广西防震减灾基础和地震应急救援训练基地后，由中标单位免费提供迁移。 |
| 2 | 融合通信平台 |  |  |  |
| 2.1 | 应急救援通信融合指挥平台 | 1 | 套 | 自治区厅指挥平台的基础模块系统，实现多个系统的音视频接入和管理，包括人员、设备等资源融合和语音、视频、定位的统一指挥和调度，实现地图基础操作。 - 北斗系统要求利用GIS平台在地图上展示移动指挥部及人员的相关位置信息，并记录具体的移动路径，以及利用GIS平台展示自组网基站及对讲机位置信息等； - 视频调度系统要求用web方式进行集成通过单兵图传、无人机等设备拍摄并实时回传的视频信息，实现在GIS平台上叠加展示，包括：地图展示、云台控制、定位查询功能。 - 应急决策信息展示系统要求利用GIS平台，展示应急决策所需的相关数据信息，包括防汛抗旱、防台风、森林火灾、安全生产企业等。 - 应用现场人员通联系统要求展示应急现场人员的基本信息，包括姓名、电话等，并可结合电子地图，显示人员所在位置，前方指挥部通过电话等方式直接联系到应急现场人员。 - 配预警信息展播终端1台； - 配数据存储服务器（1台）2U机架式服务器，处理器：2颗 (≥8核2.1GHz)CPU， 内存：不少于64GB，存储：不少于4T SAS*3，Raid5，双电源，功率不低于460w。 |
| 2.2 | 多链路聚合系统 | 1 | 台 | 用于的互联互通，实现公网、专网、卫星网、宽带自组网、WiFi等网络融合功能。 - 具有公网、专网、卫星网、宽带自组网、WiFi等多种网络接入和融合能力； - ★可支持大于200 个用户同时使用； - 终端接入设备可同时支持公网、专网、卫星网、宽带自组网、WiFi的接入，并可实现无缝自动切换。 - 配网络融合服务器(1台)，具备网络互连接口(Ethi)、电话中继接口(Ari)、数字中继接口(Dri)、模拟对讲接口(APVi)； - 支持G711、G722、G729、PCM、AMBE、AMR音频编码； - 支持H264、 H265视频编码； - 防护等级≥IP66； - 单电池可连续工作≥4h 。 |
| 2.3 | 视频汇聚平台 | 1 | 套 | 提供对视频信息采集、存储、传输、控制和维护的全过程服务。用于移动视频、固定视频和外单位视频汇聚，提升重大事故的视频在区厅的长期保存（即视频资源库），并强化视频展现及分析功能，并对所有可接入监控视频其进行统一管理。 - 提供完备的多级用户权限管理模式，兼容多种视频采集设备； - 提供先进的设备智能巡检、报警调度、录像集中存储、录像集中下载、数字IP矩阵、流媒体转发、批量配置等高级应用服务。 - ★1U机架式服务器处理器：1颗(≥8核2.1GHz)， 内存：不少于64G，存储：不少于4TSAS*3，raid5，双电源，功率不低于460w。 |
| 3 | 通信网络服务 |  |  |  |
| 3.1 | 核心路由器 | 1 | 台 | - ▲交换容量≥110Tbps，转发性能≥24000Mpps； - ★槽位数≥12个，其中8个业务线路板槽 （全尺寸业务卡槽位，非子卡槽位），2个路由交换板槽位，2个独立交换网板槽位，支持4块交换网板，业务板卡支持母板+灵活子卡方式；所有板卡均配置NP芯片。 - ★配置2块主控板，满配交换网板，6块交流电源模块，2个风扇框(含风扇)；配置1块灵活插卡线路处理板；配置12端口10GBase LAN/WAN-SFP+单板，24端口100/1000Base-X-SFP子卡和5端口10GBase LAN/WAN-SFP+子卡，配置13个万兆多模光模块(SFP+,850nm,0.3km)，2个万兆单模光模块(SFP+,1310nm,10km)，20个千兆多模光模块(eSFP,850nm,0.5km)，4个千兆单模光模块(eSFP,1310nm,10km)； - 支持100GE、50GE、10GE和GE端口类型,支持100G/50GE自适应端口； - 支持机箱内双主控热备，要求所有业务板卡及电源、风扇模块均可热插拔； - 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等动态路由协议，其中IPv4路由表容量≥25M 、IPv6路由表容量≥10M； - 多业务场景下（如配置20000条ACL规则+2000 MPLS L3VPN），设备具备线速转发能力； - 支持IP FPM在线业务质量检测机制，可以直接对业务报文进行测量，真实反映IP网络的性能，快速精确地进行故障定位； - 支持SDN广域网智能调优，支持VxLAN、Segment Routing、Openflow、EVPN、SRV6等功能； - 提供3年质保服务及安装调试服务。 |
| 3.2 | 核心交换机 | 1 | 台 | - ▲交换容量≥100Tbps，包转发率≥40000Mpps； - ★主控引擎与交换网板物理分离；提供主控引擎≥2块；独立交换网板≥4块；整机业务板槽位数≥8（不含主控和交换网板）；独立风扇框数≥2；电源个数≥4；提供24个以上万兆端口和48个千兆光口；配置20个万兆多模光模块(SFP+,850nm,0.3km),4个万兆单模光模块(SFP+,1310nm,10km)，24个千兆多模光模块(eSFP,850nm,0.5km)，4个千兆单模光模块(eSFP,1310nm,10km)； - 配置独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗； - 支持ARP表项≥256K, ARP学习速率≥1000个/s，支持ACL表项数量≥256K； - 为了提高网络的时钟精确性，需支持1588v2时钟功能； - 支持纵向虚拟化技术，把多台交换机虚拟为一台交换机； - 支持WEB网管，支持IPv6,支持SDN，支持VXLAN； - 提供3年质保服务及安装调试服务。 |
| 3.3 | 卫星通信传输链路 | 3 | 年 | 用于公网传输承载音视频流，建设两家应急救援重点单位、14个地市应急管理局与应急管理厅直联的应急通信线路。 一、网络线路要求 - ▲提供16条100M专线。 - 本端：自治应急管理厅机房（南宁市桃源路3号），待自治区应急管理厅搬到南宁市玉洞大道中段南侧广西防震减灾基础和地震应急救援训练基地后，由中标单位免费提供线路迁移；对端：两家应急救援重点单位、14个地市应急管理局机房。 - 线路采用波分技术，传输网均具有故障自动倒换功能，能保证各电路不会因光缆的意外阻断和部分设备的故障而中断。 - 可利用率不低于99.99%； - 本地链路延时≤10ms； - 长途链路每100公里的延时增加≤1ms，误码率10E-7； - 封包成功率≥99.999%； - 抖动≤2ms； - 平均修复时间≤4小时； - 链路通道ES(误码秒数)≤6个/2小时，链路通道SES(严重误码秒数 ) ≤6个/2小时。 - IP包丢包率≤1%。 二、交换机要求 - ▲配置2台交换机，分别部署在两家应急救援重点单位机房。 - ▲交换机交换容量≥6.8Tbps；包转发率≥150Mpps； - ★每台交换机提供48个千兆电口、4个万兆光口，配置2个万兆多模光模块； - 支持业务扩展插卡数≥1，可扩展支持4个40GE QSFP+端口，提供证明材料； - 支持MAC地址规格≥32K，支持Ipv4路由表≥8K； - 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； - 支持DHCP Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性； - 支持IPV6、VXLAN； - 提供3年质保服务及安装调试服务。 |
| 4 | 系统集成 | 1 | 项 | 集成内容包括区级指挥中心整体方案设计、卫星地面站、卫星通信传输链路（专线、交换机、路由器）、融合通信平台设计、安装、调试、融合、调测开通等项目实施服务。 - 合同签订后10个工作日内，中标人优化细化项目实施方案报送监理审核，报自治区应急厅科信处同意后实施。 - 中标人根据优化细化后的项目实施方案，将自治区应急指挥中心的卫星地面站、LNB、BUC、调制解调器（含网管、业务调制解调器）、合路器/分路器、天线基础、天线基础、线缆走线槽及配套线缆、接地和防雷等设备进行安装整合，通过与卫星通信传输链路、多链路聚合系统、核心路由器、核心交换机连接，实现与视频汇聚平台、应急救援通信融合指挥平台进行融合，同时与自治区级现场移动指挥部、市级现场移动指挥部和县级现场移动指挥部对接，实现各级应急指挥中心与卫星站间话音、数据、高清视频等业务互联互通，形成一套完整可用的卫星通信系统。 - 应按照实施方案要求按期按质完成设备的安装、集成及联调工作。 - 提供本项目安装、集成、调试所需要一切的线材和配件，满足项目建设的需要。 - 严格按审核的安装调试计划、产品说明书规定的程序及方法进行设备的安装和调试，若监理在检查中发现中标人违反操作规程或使用未经确认的设备，监理有权指令中标人立即停止安装，并更换不合格的设备。 |
| （二）自治区级现场移动指挥部 |  |  |  |  |
| 1 | 车载设备 |  |  |  |
| 1.1 | 动中通天线 | 1 | 台 | 建立移动通信指挥车与指挥部之间的卫星通道，使得车辆在移动或静止时可以随时保持与指挥部的链路畅通。 - ★天线类型：平板阵列天线； - ★天线口径：等效口径≥0.6米； - 工作频率：发射13.75～14.5Ghz，接收10.95～12.75Ghz； - 天线增益：发射≥36dBi，接收≥35dBi； - 第一旁瓣电平：≤-14dB； - G/T值：≥13dB/K（20°仰角，噪声温度 80K）； - 极化方式：线极化； - 极化隔离度：≥30dB； - 天线尺寸：≤Φ1350mm×H300mm； - 天线重量：≤68kg ； - 方位范围：360°无限制； - 俯仰范围：5°～90°； - 极化范围：±90°； - 跟踪精度：≥0.1°； - 惯导类型：光纤惯导； - 信号变化幅度：≤1dB； - 初始对星：≤120秒； - 三态功能：天线可在静止、晃动和行进状态下冷启动快速跟星； - 再捕获要求：天线遮蔽时间超过10s，自动停止信号发射，直至连续5s正常接收到卫星信号时，应自动恢复信号发射； - 其它功能：系统具备惯导自标定和温度自补偿功能； - 供电要求：交流电源输入90～264V； - 功耗（不含BUC）：动态≤200W，静态≤100W。 |
| 1.2 | BUC | 1 | 台 | 上变频功率放大器(Block Up-Converter)（块变频器） - ★输出功率：≥40W； - 工作频率：输出13.75GHz-14.5GHz，输入950MHz-1450MHz； - 本振频率：13.05GHz； - 接口类型：输入N型，输出WR-75； - 输入阻抗：50Ω； - 相位噪声：≤-63dBc/Hz@100Hz; ≤-73dBc/Hz@1kHz; ≤-83dBc/Hz@10kHz; ≤-93dBc/Hz@100kHz； - 增益幅度：40MHz增益变化≤2dB； - 参考源：10MHz，外置。 |
| 1.3 | LNB | 1 | 个 | 高频头(Low Noise Blockconverter) - 工作频率：输入12.25GHz-12.75GHz，输出950MHz-1450MHz； - 本振频率：11.3GHz； - 频率稳定度：±10kHz； - 噪声系数：≤0.8dB； - 增益：≥60dB； - 增益波动：≤2.0dB（任意50MHz带宽）； - 相位噪声：≤-63dBc/Hz@100Hz； ≤-75dBc/Hz@1kHz； ≤-85dBc/Hz@10kHz； ≤-95dBc/Hz@100kHz； - 接口方式：输入WR-75；输出N头； - 供电方式：+15～+24V，通过中频电缆供电。 |
| 1.4 | 调制解调器 | 1 | 台 | - ★信道数量：同时支持网管和业务双通道； - 工作频率：≥950MHz～2150MHz； - 输出电平：≥-40dBm～-5dBm； - 输出杂散：优于-55dBc/4kHz； - ★网管信道技术指标：调制解调方式至少包括QPSK、信道编译码至少包含卷积编码，最高速率≥256kbps（须提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方测试报告复印件且加盖投标人公章）； - ★业务信道技术指标：调制解调方式至少包括BPSK、QPSK、8PSK、16APSK、16QAM，信道编译码至少包含卷积编码、卷积级联Reed-Solomon码、LDPC、TPC, 业务速率≥10Mbps（须提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方测试报告复印件且加盖投标人公章）； - 馈钟馈电功能：具备ODU、LNB可关断10MHz馈钟功能、可关断LNB馈电功能； - 监控功能：具备本地参数设置、状态显示、远程监控等功能； - 远控接口：支持LAN/RS232/RS485； - 数据接口：支持网口和IPv4、IPv6协议； - IP业务接入指标：具备网管代理和业务接入控制功能，包括IP QoS保障功能、IP数据压缩功能； - TCP加速：≥70%（无误码）； - ★工作模式：有网桥和路由两种以上工作模式； - 功耗：≤75W。 |
| 1.5 | 合路器/分路器 | 1 | 个 | 用于一套卫星天线的收发信号分配给多个设备共同使用时，需要将一路信号分开，或将多路信号合并。 - 频率范围：950～2150MHz； - 端口数量：≥4路接口； - 插入损耗：≤0.5dB； - 端口隔离度：≥20dB； - 功耗：≤60mA。 |
| 1.6 | 光传输设备 | 1 | 套 | - 2个光传输设备； - 端口类型：2个BNC视频接口+数据+1个FC单模单纤光口； - 支持RJ-45千兆网口； - 三级防雷 ； - 兼容PAL、NTSC、SECAM 视频制式； - 传输距离：0-20公里。 |
| 1.7 | 路由器 | 1 | 个 | 设备之间跨局域网通信时需要路由器进行不同局域网的互联。 - ★WAN口≧4个，LAN口≧4个； - 支持AC功能； - 转发性能：≥2Mpps， - 串行辅助/控制台接口：1个； - 基础功能：DHCP server/client/relay，NAT，子接口管理； - MPLS功能：包括LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3，静态LSP，动态LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR； - VPN功能：IPSec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VP； - IPv4单播路由：路由策略，静态路由，RIP，OSPF，IS-IS，BGP - 组播功能：IGMP V1/V2/V3，PIM SM，PIM DM，MSDP。 |
| 1.8 | Mesh车载自组网设备 | 1 | 套 | 部署在指挥车辆上，用于与背负式自组网及机载自组网进行互联互通。 - ★支持TD-LTE 、FDD-LTE 制式4G公网SIM卡；可接入4G公网/专网网络，实现自组网网络与4G网络互通。 - 抗毁性：系统具有一定的抗毁性，单个设备故障不会影响整个系统内其它设备的使用； - 抗干扰能力：系统具备良好的抗干扰能力在干扰出现时能够通过配置，全网转换无线传输频率，保证系统正常运行。 - 支持TCP/UDP协议，实现报文、指令、短信、图片等多种数据实时传输。 - 传输能力：单跳传输在视距条件下不低于50公里,非视距条件下不低于2公里，系统网络具备自愈合，自组织能力。 - 频率范围：200MHz到1500MHz可根据用户要求修改定制的能力； - ★带宽：5/10/20MHz可调； - ★发射功率：单通道≥4W； - ★射频通道：2T2R； - 天线：全向天线，增益≥3dBi； - 外设接口：具备HDMI输入接口，具备3.5mm音频接口，具备RJ45网络接口； - 重量：整体不大于11kg； - 设备传输速率：系统设备单跳吞吐率大于70Mbps，6跳后吞吐率不少于4Mbps； - 防护等级：≥IP65； - 具备防腐蚀，防爆能力，防盐雾能力； - 语音功能：同时具备手咪和耳机等语音功能； - 定位功能：内置定位模块，支持GPS/北斗双模定位，可根据业务需求进行切换； - 组网能力：系统具有大规模组网能力，能支持不少于32个节点组成同频通信网络，并通过异频扩展实现大规模应用及部署； - 入网时间：系统启动后无需配置8s内自动入网； - 网络拓扑：无中心网络、星型网、链式网、网格网等； - 网络透传：支持多种接口的网络透传功； - 视频输入：支持IP视频输入，对onvif协议的摄像头具备自动识别功能； - 数据连接：开机自动启动WiFi热点； - 支持AES加密算法； - 频谱效率：不低于3.5bps/Hz； - 移动性支持：节点移动速度超过120km/h时，与其他节点间可无缝切换，保证业务不中断。 |
| 1.9 | 车载无线AP | 1 | 个 | 使系统内的无线设备也可以接入到有线网络，进而接入卫星网络。 - 2.4G/5.8G双频； - 内存：≥128MB， - 闪存：≥16MB； - 功耗：＜13W。 |
| 1.10 | 天通数据终端 | 1 | 台 | 部署在指挥车辆上；天通卫星移动网络话音、短信、IP数据和二线电话功能、地面4G移动通信网络制式数据业务、北斗和GPS定位功能。 - 业务功能：具备天通卫星传输网络话音、短信、数据和二线电话，具备地面全网通移动网络数据功能； - 定位功能：通过北斗和GPS定位； - 系统配置：操作系统Android4.4,RAM容量≥2GB,ROM容量≥16GB； - 话音速率：1.2kbps/2.4kbps/4.0kbps； - 数据速率：9.6kbps～384kbps； - 接口配置：配置IP网口、WiFi和蓝牙接口，支持计算机、智能终端、现场采集等设备接入； - 网络协议：支持IPv4/IPv6协议； - 支持终端远程在线升级； - 求救功能：具备SOS一键求救功能； - 供电方式：DC-5接口，24V供电； - 工作时长：通话≥9小时，待机≥150小时； - 防护等级不低于IP65； - 配件包括充电器、车载充电器、备用电池等。 - ▲通信费：包含3年的卫星通信费，其中语音1500分钟/年，短信预存100元按条付费。 |
| 1.11 | 小型语音网关 | 1 | 个 | 用于通过卫星流量拨打卫星电话。 - 母机：母机最多可配对5个无线子机，支持户外300米和室内50米的覆盖范围，实现移动办公和移动通信无绳接口电话标准： DECT， 语音编码：G.711（a-law，u-law），G.722， G.726，G.729 A； 协议： SIP（RFC3261）。 - 子机：2个，彩屏无绳VOIP电话，与母机配合使用，最大连接范围室内50米室外300米， 无绳接口电话标准： DECT； 语音编码：G.722（HD audio）， G.726（narrow band audio） |
| 1.12 | 高清视频采集终端 | 1 | 个 | 全天候采集现场音视频信号。 - 倒伏器最大延伸高度：≥1.2m；倒伏器水平旋转角度：380°；倒伏器垂直旋转角度：180°；倒伏器控制方式：线控/遥控； - 视频格式：支持1080P/60，1080P/30，1080P/25，1080i/60，1080i/50，720P/60，720P/50； - ★光学变焦：≥30倍； - 电子变倍：≥12倍； - 输出信号：HD-SDI/YPbPr/CVBS； - 特性：支持白平衡、宽动态、电子降噪、自动增益、背光补偿、夜视切换、防抖功能及透雾功能； - 防护等级：≥IP66； |
| 1.13 | 视频会议终端 | 1 | 台 | 用于在灾害救援现场前指召开视频会商。 - ★图像质量≥1080P； - 支持有线10/100/1000Base-T、1×RJ45； - 支持无线：Wi-Fi； - 支持H.261、H.263、H.263+、H.264 BP、H.264 HP、H.264 SVC、RTV视频解码协议； - 视频输入接口：1×VGA，1×内置摄像机输入； - 视频输出接口：1×VGA/YPbPr、1×HDMI； - 音频输入接口：1×3.5mm、1×HD-AI（阵列麦克接口）； - 音频输出接口：1×3.5mm、1×HDMI； - 配套摄像头和全向麦克风。 - 支持在现有视频会议系统（含科达、华为）下发的双流。 |
| 1.14 | 超薄高清液晶显示器 | 1 | 块 | 用于显示救灾前线和会商视频。 - 内置红外光学触摸识别，支持10点连续输入，触摸有效识别范围：≤8mm，触摸定位精度：±2mm； - 背光类型：DLED，对比度：≥5000：1。 - 屏幕比例：16：9，屏幕尺寸：≥42英寸，分辨率：≥3840×2160； - 运行内存：≥2GB DDR3； - 输入接口：USB输入、VGA输入、MIC话筒输入、HDMI输入、AV输入。 |
| 1.15 | 音视频存储设备 | 1 | 台 | 用于存储采集的声音、图像，以便后续留存查询。 - 视频输入：≥4路HD-SDI； HDMI输出：≥1路； - 支持分辨率包括1920×1080/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz； - 视频压缩标准：H.264； - 同步回放：≥4路； - 存储容量：≥4TB。 |
| 1.16 | 无线激光多功能一体机 | 1 | 台 | 现场复印、打印、传真及扫描。 - 类型：彩色； - 功能：打印/扫描/复印/传真； - 打印幅面：≥A4幅面； - 打印速度：≥16页/分钟，扫描速度：≥14页/分钟，复印速度：≥16页/分钟，传真速度：最高支持33.6kbps； - WiFi接口：双频无线。 |
| 1.17 | UPS电源 | 1 | 台 | 发电机或市电无法供电状态下确保设备正常供电。 - 工作方式：在线式； - 额定容量：≥3KVA，交流输入电压范围：176V～276V，输入频率范围：46.5Hz～55Hz，外接电池标压：240V，交流输出电压：220（1±3%）V，输出频率：50（1±0.5%）Hz； - 满载备电时间：＞30分钟。 |
| 1.18 | 交流配电 | 1 | 套 | 提供交流供电。 - 输入电流：≥60A； - 输出路数：≥10路； - 单路最大输出电流：≥30A； - 单路输出功率：≥3000W； - 主电缆线：≥3×6mm2； - 电源净化滤波器：电容滤波。 |
| 1.19 | 直流配电 | 1 | 套 | - 12V直流配电：输出直流电压：12V，输出额定电流：≥40A；输出额定功率：≥480W；输出纹波与噪声：150mVp-p；输出电压调整范围：10.2V～12.6V；交流输入电压范围：90～305V； 输入频率范围：47～63Hz。 - 48V直流配电：直流电压：48V；额定电流：≥12.5A； 额定功率：≥600W；纹波与噪声：250mVp-p；电压调整范围：40.8V～50.4V；交流输入电压范围：90V～305V；输入频率范围：47Hz～63Hz。 |
| 1.20 | 场地照明系统 | 1 | 套 | 保障现场照明。 - 输入电压：220V； - 光源类型：LED白光； - 光源功率：≥50W； - 防护等级：≥IP66。 |
| 1.21 | 警报扩音系统 | 1 | 套 | 提醒、警示沿途及现场周边。 - 输入电压：12V； - 喇叭功率：≥800W； - 传播距离：≥800米。 |
| 1.22 | 电动升降杆 | 1 | 套 | 载电动升降杆用于将摄像头和各类通信中继设备升降高度，提高感知和通信中继能力 - ★承载能力：≥50kg； - ★升降高度：≥6m； - 升降模式支持电动，支持手动、电动一体化。 - 采用高强度铝镁合金型材，强耐腐蚀；缸内壁采用高压耐磨瓷化处理工艺密封联结。 - 具有极强的防转动功能。 - 抗风能力强，可抗60m/s的风力。 - 具有高度防腐、防水、防尘的结构特点。 |
| 1.23 | 六要素气象仪 | 1 | 个 | 采集现场气象数据。 - 直流供电：12V DC； - 温度测量范围：-40～80℃；温度测量精度：±0.2℃； 湿度测量范围：0～100%RH；湿度测量精度：不低于±2%； - 压力测量范围：150～1020hPa；压力测量精度：不低于±1hPa； - 风速测量范围：0～60m/s；风速测量精度：不低于±2%；风向测量范围：0～359°（无死角）；风向测量精度：＜3°； - 雨/雪量测量范围：0～10mm/min； - 显示器尺寸：≥7英寸，真色彩TFT；显示器系统响应时间：系统启动≤5秒；显示器信号输入：RS485。 |
| 1.24 | 线缆盘 | 1 | 套 | 提供远距离供电接入。 - 线缆盘形式：随动式； - 线缆长度：≥50米； - 线径：≥3×6mm2； - 接线板插位数：≥4插位。 |
| 1.25 | 音视频混合矩阵 | 1 | 套 | 高清信号混合板块矩阵。 - 集转换器、传输器、与切换器于一体； - 支持包括CV、YUV、S-Video、VGA、HDMI &DVI、SDI、IP(CATx)、IP(Fiber)各种格式； - 支持红外、RS-232、网络及按键面板控制，支持返回码； - 支持 Windows、Android、iOS等操作系统平台软件控制； - 模块化结构设计方便任何时间自由地添加额外的信号输入卡或输出卡，实现快速简单的升级或扩展； - 12进8出； - 支持热插拔。 |
| 1.26 | 调音台 | 1 | 台 | - 12通道调音台； - 6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)； - 2编组母线 + 1立体声母线； - 2 AUX (包括FX)。 - “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 - 效果器：SPX，含24组预置效果器； - 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能。 |
| 1.27 | 车内有源音箱 | 1 | 套 | 车内音频输出。 - 输出功率：80W； - 声道数：2.1； - 前置条形音响×1； - 无线低音炮×1。 |
| 1.28 | 话筒 | 5 | 个 | 车内音频采集。 - 抗干扰性强、无断频、红外对频、液晶显示屏、高保真咪头、4个台式话筒、1个手持话筒。 - 频偏:±18kHz； - 频率响应:80Hz-15kHz； - 信噪比:＞70dB； - 灵敏度:-80dBm； - 失真度:＜0.5%(1kHz)。 |
| 1.29 | 取力发电机 | 1 | 台 | 用于灾害事故现场或现场指挥部各类应急指挥与应急通信装备供电。 - ★持续功率输出：≥4.2KW； - 最大功率输出：≥4.4KW； - 输出电压：220V 50Hz； - 谐波失真THD：＜2%； - 频率稳定：±0.2Hz。 |
| 1.30 | 文件柜、办公桌椅等 | 1 | 套 | 为指挥员及随行人员提供会议条件。 根据车辆内部空间定制： - 8个会议专用座椅：表面为浅色真皮，采用折叠式设计，不使用时可折叠收藏，节省车内空间。 - 2个驾驶座椅（正副）：原车座椅，包与操作椅同色真皮风格一致。 - 1张会议桌：采用实木材质，周边轮廓倒圆，颜色与车内饰搭配合理；配置信号接口盒。 - 2个文件柜：约高700mm*宽600mm*深350mm。 - 整车内饰以用户选定色为基调，材料均采用优质绿色环保材料，不含甲醛和苯，经过有效的防火处理，且有一定的韧性，耐颠簸、抗震。 |
| 1.31 | 机柜 | 2 | 个 | 所需设备装配载体。 - 机柜设备容量：≥15U，须适用装置在本项目的通信指挥车上。 - 单柜内尺寸：19英寸标准机柜； - 机柜减震：具备安装点减震。 |
| 2 | 车载通信装备 |  |  |  |
| 2.1 | Mesh车载自组网设备 | 1 | 套 | 部署在先导车辆上，用于与背负式自组网及机载自组网进行互联互通。 - ★支持TD-LTE 、FDD-LTE 制式4G公网SIM卡；可接入4G公网/专网网络，实现自组网网络与4G网络互通。 - 抗毁性：系统具有一定的抗毁性，单个设备故障不会影响整个系统内其它设备的使用。 - 抗干扰能力：系统具备良好的抗干扰能力在干扰出现时能够通过配置，全网转换无线传输频率，保证系统正常运行。 - 支持TCP/UDP协议，实现报文、指令、短信、图片等多种数据实时传输。 - 传输能力：单跳传输在视距条件下不低于50公里,非视距条件下不低于2公里，系统网络具备自愈合，自组织能力。 - 频率范围：200MHz到1500MHz可根据用户要求修改定制的能力。 - ★带宽：5/10/20MHz可调。 - ★发射功率：单通道≥4W。 - ★射频通道：2T2R。 - 天线：全向天线，增益≥3dBi。 - 外设接口：具备HDMI输入接口，具备3.5mm音频接口，具备RJ45网络接口。 - 重量：整体不大于11kg。 - ★设备传输速率：系统设备单跳吞吐率大于70Mbps，6跳后吞吐率不少于4Mbps。 - 防护等级：≥IP65。 - 具备防腐蚀，防爆能力，防盐雾能力。 - 语音功能：同时具备手咪和耳机等语音功能。 - ★定位功能:内置定位模块，支持GPS/北斗双模定位，可根据业务需求进行切换。 - 组网能力：系统具有大规模组网能力，能支持不少于32个节点组成同频通信网络，并通过异频扩展实现大规模应用及部署。 - 入网时间：系统启动后无需配置8s内自动入网。 - 网络拓扑：无中心网络、星型网、链式网、网格网等。 - 网络透传：支持多种接口的网络透传功。 - 视频输入：支持IP视频输入，对onvif协议的摄像头具备自动识别功能。 - 数据连接：开机自动启动WiFi热点。 - 支持AES加密算法。 - 频谱效率：不低于3.5bps/Hz。 - 移动性支持：节点移动速度超过120km/h时，与其他节点间可无缝切换，保证业务不中断。 |
| 2.2 | Mesh自组网背负台 | 2 | 套 | 用于灾害事故现场到前方指挥部的 Mesh 信号自动延伸覆盖，实现信号接力传输及延伸。 - ★支持TD-LTE 、FDD-LTE 制式4G公网SIM卡；可接入4G公网/专网网络，实现自组网网络与4G网络互通。 - 抗毁性：系统具有一定的抗毁性，单个设备故障不会影响整个系统内其它设备的使用。 - 抗干扰能力：系统具备良好的抗干扰能力在干扰出现时能够通过配置，全网转换无线传输频率，保证系统正常运行。 - 支持TCP/UDP协议，实现报文、指令、短信、图片等多种数据实时传输。 - 传输能力：单跳传输在视距条件下不低于50公里,非视距条件下不低于2公里，系统网络具备自愈合，自组织能力。 - 设备管理：具备图像管理软件，能显示多路视频图像，所有节点入网、脱网状态，以及北斗或GPS地图信息，软件支持远程配置所有节点的参数。 - 频率范围：200MHz到1500MHz可根据用户要求修改定制的能力。 - ★带宽：5/10/20MHz可调。 - ★发射功率：单通道≥1W。 - ★射频通道：2T2R。 - 天线：全向天线，增益≥3dBi。 - 外设接口：具备HDMI输入接口，具备3.5mm音频接口，具备RJ45网络接口。 - 重量：整体不大于3.5kg（含电池）。 - ★设备传输速率：系统设备单跳吞吐率大于70Mbps，6跳后吞吐率不少于4Mbps。 - 防护等级：≥IP66。 - 具备防腐蚀，防爆能力，防盐雾能力。 - 语音功能：同时具备手咪和耳机等语音功能。 - ★定位功能:内置定位模块，支持GPS/北斗双模定位，可根据业务需求进行切换。 - 组网能力：系统具有大规模组网能力，能支持不少于32个节点组成同频通信网络，并通过异频扩展实现大规模应用及部署。 - 入网时间：系统启动后无需配置8s内自动入网。 - 网络拓扑：无中心网络、星型网、链式网、网格网等。 - 网络透传：支持多种接口的网络透传功能。 - 视频输入：支持IP视频输入，对onvif协议的摄像头具备自动识别功能。 - 数据连接：开机自动启动WiFi热点。 - 支持AES加密算法。 - 频谱效率：不低于3.5bps/Hz。 - 电池满负荷工作时长不少于4个小时。 |
| 2.3 | 机载式宽带自组网设备 | 1 | 套 | 采用高度集成化设计的机载式无线自组网电台。专为无人机搭载安装使用设计。 - 抗毁性：系统具有一定的抗毁性，单个设备故障不会影响整个系统内其它设备的使用。 - 抗干扰能力：系统具备良好的抗干扰能力在干扰出现时能够通过配置全网转换无线传输频率，保证系统正常运行。 - 支持TCP/UDP协议，实现报文、指令、短信、图片等多种数据实时传输。 - 传输能力：单跳传输在视距条件下不低于50公里,非视距条件下不低于2公里，系统网络具备自愈合，自组织能力。 - 设备管理：具备图像管理软件，能显示多路视频图像，所有节点入网、脱网状态，以及北斗或GPS地图信息，软件支持远程配置所有节点的参数。 - ★频率范围：200MHz到1500MHz可根据用户要求修改定制的能力。 - ★带宽：5/10/20MHz可调。 - 发射功率：单通道≥1W。 - 射频通道：2T2R。 - 重量：整体不大于1.2kg。 - ★设备传输速率：系统设备单跳吞吐率大于70Mbps，6跳后吞吐率不少于4Mbps。 - 组网能力：系统具有大规模组网能力，能支持不少于32个节点组成同频通信网络，并通过异频扩展实现大规模应用及部署。 - 入网时间：系统启动后无需配置8s内自动入网。 - 网络拓扑：无中心网络、星型网、链式网、网格网等。 - 网络透传：支持多种接口的网络透传功能。 |
| 2.4 | 背负式转信台 | 1 | 台 | 用于灾害救援现场机动过程中的 PDT对讲机信号异频中继，扩大现场 PDT 通信覆盖范围。 - 采用数模双制式，包含单呼、组呼、群呼等通信模式，具备转信效率高，续航时间长，通信距离远等特点，可配合其他语音指挥装备实现跨区域实时指挥。 - 发射功率 1~50W 连续可调，做基地台使用时支持常规全频道扫描和可编程扫描。 |
| 2.5 | 超短波手持台 | 4 | 台 | 用于灾害事故现场或现场指挥部音频指挥，并通过便携式通信箱、自组网基站等信息传输设备与后方指挥部进行通信。 - 1～4W 发射功率可调； - 工作频段：350MHz～400MHz； - ★兼容 PDT/DMR/模拟制式； - 单块电池可使用≥12小时； - 具备显示屏； - 防护等级≥IP67； - 接收灵敏度≥0.14μv； - 支持手动写频改频； - 配置备用电池； - 其余指标应符合 GB 20111460-T-339、GB 20111462-T-339 标准规范中相关技术要求。 |
| 2.6 | 二合一多模智能终端 | 3 | 套 | 可同时支持公网对讲、公网通信和自设定频段通信。 - ★支持窄带PDT/模拟，GSM/TD-SCDMA/ CDMA / WCDMA /TD-LTE/ FDD-LTE - IP68防护等级。 - 设备外观符合人体工程学，握感好，屏幕尺寸不小于3.5寸，单手操作，支持单点触控，支持戴手套操作，专用对讲按键，防掉防摔设计； - 支持双摄像头，前后摄像头可随时切换，配有LED闪光灯； - 操作系统：Android 6.0及其以上； - 信道和音量旋钮二合一； - 高容量电池，至少2400mAh，支持快速充电； - 对讲机整机尺寸（带标配电池，不带天线）小于142 x 70x 31mm，重量（含天线和标配电池）小于等于400g； - 大音量，内置蓝牙4.0以上，支持智能按键，可快速实现一键浏览关键界面，一键完成关键操作； - 全域精准定位：支持北斗/GPS等多种模式定位定位，并结合宽带网络定位技术（AGPS以及NLP网络辅助定位），记录室内和室外的连续轨迹曲线以及位置，实现人员与设备的全空间跟踪与记录； - 软件功能：实时视频采集回传，语音对讲，精准定位，GIS调度，操作简单，开机即登陆； - 主摄像头像素：≥1000W。 |
| 2.7 | 二合一多模智能终端APN卡 | 11 | 张 | 用于公网通信，分配如下：二合一多模智能终端3张、背夹组合式卫星电话3张、布控球1张、Mesh自组网背负台2张、Mesh车载自组网设备2张。 - 支持运营商2G/3G/4G数据流量与语音通信。 - ▲包含3年的通信费，语音通话时长300分钟/月，流量10GB/月。 |
| 3 | 现场信息采集设备 |  |  |  |
| 3.1 | 单兵图传 | 2 | 套 | 用于灾害事故现场专网覆盖环境下，通过单兵背负移动，在灾害事故现场完成音视频信息采集工作，并依托 LTE、Mesh 等专网实现信息回传。 - ★与Mesh 自组网互联互通、语音传输，支持 WiFi，提供市场通用和标准化的音视频接口； - 传输视频的分辨率应可调，可支持但不限于 CIF、 4CIF、 720P、 1080P，应支持外置音视频接入； - 内置定位模块，支持 GPS、北斗双模定位，支持外接热成像仪，外接热成像仪探测器分辨率应不低于 640×480； - 配备 2 块备用电池，正常工作状态下电池续航时间≥4h； - 配专用支架在头盔、肩膀上或三轴稳定器上安装单兵式音视频采集装备； - 存储卡容量≥128G； - ★带宽：5/10/20MHz可调； - 发射功率：单通道≤1W； - 射频通道：2T2R； - 网络透传：支持多种接口的网络透传功能； - 语音功能：同时具备手咪和耳机等语音功能； - 视频输入：支持IP视频输入，对onvif协议的摄像头具备自动识别功能。 |
| 3.2 | 高清摄像机 | 2 | 台 | 用于灾害事故现场音视频信息采集，与单兵图传、卫星便携站等设备配套使用。 - ★光学变焦≥30X，具备防抖功能； - 1 路 HDMI 视频输出，分辨率≥1080P，帧速≥60fps； - 单电池续航≥4h，存储容量≥256GB，配备2块电池、1块备用256G存储卡、车载充电器、三脚架（收纳57cm、展开1.4m、重量1kg）； - 支持夜视功能、支持红外摄像功能； - 配备防水等级≥IP67的携行箱包。 |
| 3.3 | 布控球 | 1 | 台 | 用于灾害事故现场无人值守情况下固定点位的音视频信息采集，并通过公网 3G/4G/5G有线网/WI-FI/卫星便携站等信息传输手段实现信息回传。 - ★镜头光学变焦应不低于 30 倍、数字变焦应不低于 12 倍； - 镜头水平旋转角度应 360°可调，垂直旋转角度应满足：-15°~ 90°； - 彩色最低照度应不小于 0.05 Lux；黑白最低照度应不小于 0.01Lux； - 红外夜视，可识别距离样机85m处的人体轮廓； - 外壳防护等级IP66； - ★支持 TDD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000 等制式； - 具备 2 路 SIM 卡槽； - ★配备存储卡，存储容量≥128G； - WiFi：802.11a/b/g/n，支持WIFI热点，可通过平板/手机控制； - 视频编码：H.264、H.265 ； - 三脚架（收纳57cm、展开1.4m、重量1kg）。 |
| 4 | 卫星通信设备 |  |  |  |
| 4.1 | 背夹组合式卫星电话 | 3 | 台 | 智能终端(6G+128G)+天通卫星同时可以进行公网通信与卫星通信，用于领导遂行和先期工作组通信保障，通过卫星系统，以语音、短信等形式报送灾害事故现场信息，并传送简单的数据信息。 - 卫星通信背夹 - 基本功能：天通卫星移动通信话音和短信功能； - 卫星话音速率：1.2kbps/2.4kbps/4.0kbps； - 核心芯片：采用国产核心处理器，操作系统自主可控； - 终端形态：采用背夹形态，背夹可与手机完全合体使用，也可与其他支持机型分体使用； - 供电单元：支持5V/2A快冲，并且支持终端向手机应急充电功能，支持手机与背夹组合充电； - 电池容量及工作时长：电池容量4000mAh，待机≥120小时，通话≥6小时； - 外部接口：USB Type-C数据接口、支持蓝牙、SIM卡接口、TF卡接口； - 防护等级：IP65； - 可接入应急平台。 - 紧急求救：具备SOS一键求救功能； - 支持远程OTA升级； - 指示灯：具有专用可变色指示灯提示终端电量、入网状态、蓝牙连接状态； - 终端配件：配备终端固定支架，可方便用户直接展开放置于窗户边使用； - 终端天线支持可抽拉、可拆卸设计方案，并且支持外接小型车载吸顶天线扩展使用场景。 - 配有专用手机APP软件，软件可在应用市场下载。 - ▲通信费：包含3年的卫星通信费，其中语音1500分钟/年，短信预存100元按条付费。 - 手机配置 - 屏幕尺寸≥6.3英寸、1670万色、DCI-P3； - 分辨率：2K,3120×1440 像素； - 电池容量≥4200mAh； - 运行内存≥6GB，存储空间≥128GB最大可扩展至256GB； - CPU：≥8核； - 操作系统：兼容Android 9； - 前置摄像头要求：支持3D 深度感知相机，≥2400万像素，f/2.0光圈，支持固定焦距。 - 后置摄像头≥3个,像素总和≥6800万, 支持自动对焦（激光对焦/相位对焦/反差对焦），支持AIS防抖。 - 防护级别：防尘防水IP68； - 网络制式:支持移动/联通/电信 4G+/4G/3G/2G； - 传感器参数:重力传感器、环境光传感器、接近光传感器、陀螺仪、指南针、霍尔传感器、Camera激光对焦传感器、气压计、红外传感器、色温传感器、支持3D人脸识别。 |
| 4.2 | 天通卫星车载通信设备 | 1 | 台 | 部署在先导车辆上；用于普通智能手机链接天通猫实现卫星通信，以语音、短信等形式报送灾害事故现场信息。 - 操作系统：兼容Android6； - 处理器：性能不低于MTK6737； - 存贮能力：1G LPDDR+8G FLASH； - 覆盖范围：WIFI热点，直径不低于30米； - 应急功能：具有SOS一键紧急呼救； - 定位功能：具有北斗/GPS双模快速定位导航； - 兼容能力：支持多用户普通智能手机接入； - 传输业务：使用卫星链路传输话音、短信； - 电池容量：≥5000mAh； - 通话时长：≥5小时； - 重量：≤300g； - 外部接口：Nano TF三选二卡插槽，Nano SIM卡；USB Type-c防水； - ▲通信费：包含3年的卫星通信费，其中语音1500分钟/年，短信预存100元按条付费。 |
| 4.3 | 卫星便携系统 | 1 | 套 | 卫星便携系统包含卫星天线、控制终端、业务终端三部分，可在卫星便携系统间或与后方地面指挥系统快速建立双向音视频业务。 - 卫星通信天线： - 天线类型：正馈天线； - 反射面材料：碳纤维； - 天线口径：等效口径≥0.8米； - 工作频率：发射13.75～14.5GHz，接收10.95～12.75GHz； - 发射增益≥40dBi，接收增益≥39dBi； - ★极化方式：线极化，自动切换； - 极化隔离度：≥35dB； - 寻星模式：载波、SNR； - 对星时间：≤3min； - 方位范围：±180°； - 俯仰范围：0°～90°； - 极化范围：±90°； - 天线净重：≤18kg（包含射频单元）； - ★工作模式：一键通（方位、俯仰、极化三轴自动跟踪）； - 供电方式：90–264 VAC, 47–63 Hz；24VDC； - 功耗：待机功耗≤50W，满载功耗≤300W； - 工作风速：16m/s。 - BUC（上变频功率放大器） - ★输出功率：≥16W: - 工作频率：输出13.75GHz-14.5GHz；输入950MHz-1450MHz； - 本振频率：13.05GHz； - 接口类型：输入N型，输出WR-75； - 输入阻抗：50Ω； - 相位噪声：≤-63dBc/Hz@100Hz； ≤-73dBc/Hz@1kHz； ≤-83dBc/Hz@10kHz； ≤-93dBc/Hz@100kHz； - 增益幅度：40MHz增益变化≤2dB； - 参考源：10MHz，外置。 - LNB - 工作频率：输入12.25GHz-12.75GHz；输出950MHz-1450MHz； - 本振频率：11.3GHz； - 频率稳定度：±10kHz； - 噪声系数：≤0.8dB； - 增益：≥60dB； - 增益波动：≤2.0dB（任意50MHz带宽）； - 相位噪声：≤-63dBc/Hz@100Hz； ≤-75dBc/Hz@1kHz； ≤-85dBc/Hz@10kHz； ≤-95dBc/Hz@100kHz； - 接口方式：输入WR-75；输出N头； - 供电方式：+15～+24V，通过中频电缆供电。 - 综合调制解调器 - 信道数量：同时支持网管和业务双通道； - 工作频率：≥950MHz～2150MHz； - 输出电平：≥-40dBm～-5dBm； - 输出杂散：优于-55dBc/4kHz； - 业务信道：调制解调方式具有 BPSK、QPSK、8PSK、16APSK、16QAM；信道编译码有卷积编码、卷积级联Reed-Solomon码、LDPC、TPC； - 网管信道：调制解调方式具有QPSK；信道编译码具有卷积编码； - 数据速率：业务信道≥10Mbps；网管信道≥256kbps； - 馈钟馈电功能：具备ODU、LNB可关断10MHz馈钟功能、可关断LNB馈电功能； - 监控功能：具备本地参数设置、状态显示、远程监控等功能； - 远控接口：支持LAN/RS232/RS485； - 数据接口：支持网口和IPv4、IPv6协议； - IP业务接入指标：具备网管代理和业务接入控制功能，包括IP QoS保障功能、IP数据压缩功能、TCP协议加速功能； - TCP加速：≥70%（无误码）； - 工作模式：有网桥和路由两种以上工作模式； - 功耗：交流≤75W； - 尺寸≤1U结构； - 环境适应性：通过高低温和振动试验； - 控制终端技术要求 - 操作系统：采用Android操作系统，支持安装云视频软件； - 摄像头：前、后摄像头，像素不低于1000万； - 运行内存：≥6G； - 存储空间：≥128G； - 屏幕尺寸：≥5.8寸。 - 业务终端技术要求 - ★设计要求：采用一体化、轻量化设计。内置摄像头、麦克风、音视频播放终端、锂电池组、有线和wifi接入模块，可通过有线或wifi连接至卫星便携站和视频会商终端； - 摄像头分辨率不低于1080P - 重量：≤9kg； - 屏幕：≥10寸； - 供电要求：支持外部AC100-240V，50-60Hz电源供电和内部锂电池供电，锂电池供电时间不低于1小时； - 编码协议：支持H.265MP，H.264BP/MP/HP视频编码协议； - 信号格式：至少支持1080P、1080I、720P、D1，编码帧率支持30/60帧可调； - 编码速率：256kbps-10Mbps。 - 整体要求符合应急管理部卫星通信系统建设规范。 |
| 5 | 无线信息采集设备 |  |  |  |
| 5.1 | 机动型无人机（加强版） | 1 | 架 | 用于开展灾害事故现场空中多种信息采集工作，根据任务需要挂载不同载荷。可挂载背负基站中继装置扩张2G及以上通信访问范围，给受灾被围困但手机还有电的人提供救援希望。 - 防护等级应≥IP43； - 最大载重应≥1.2kg； - 最大水平飞行速度应≥58km/h； - 上升速度应≥5m/s，下降速度应≥3m/s ； - 最大起飞海拔高度应≥3000m ； - 最大续航时间应≥31Min； - 视频传输半径应≥7km； - 最大抗风等级应≥5级； - 悬停精度：垂直应≤±0.1m，水平应≤±0.3m - ★为保障飞行安全，要求飞行器能够支持多向避障，包括 前视视觉系统：支持前视视觉系统，可探测范围0.7-30米； 下视视觉系统：支持下视视觉系统，可探测范围0-10米； 顶部避障能力：0-5m； - ★配上置云台，下置单双云台； - 支持扩展模块、夜航灯。 - 配套3套备用电池(每套电池续航时间不少于30min)、128GB内存卡、电适配器、电源线、内存卡读卡器、高亮显示屏、喊话器。 |
| 5.2 | 远摄变焦镜头 | 1 | 个 | 提供强大的远距离图像采集能力。在飞行中可查看实时图传，设置和操控相机，并支持全新的指点变焦功能，点击屏幕即掌控画面。 - 传感器采用CMOS,1/2.8，有效像素应≥200万。 - 重量应≤560g。 - ★镜头：≥30倍光学变焦镜头，≥4倍数字变焦。最小对焦距离≥50-1000mm。 - 图像存储格式：JPEG，视频存储格式：MOV、MP4。 - 可见光视频采集分辨率不低于4K。 - 电子快门速度范围≥1/50至1/5000秒。 - 支持镜头除雾功能、指点变焦与触控回位功能。 - 存储卡：128GB，传输速度达到Class10及以上或达到UHS-1评级存储卡。 - 云台角度抖动量±0.01°。 - 云台可控转动范围，仰俯+30°至-90°，平移大于±320°。 - 云台工作温度区间-10℃至45℃，存储温度-20℃至60℃。 - 采用箱式存储、运输，快拆式。 |
| 5.3 | 机动型无人机（普通版） | 1 | 架 | 到现场进行视频实拍回传。 - ★设备轻便小巧，最大起飞重量应≤1000g； - 设备最大上升速度应≥5 m/s； - 设备最大下降速度应≥3 m/s； - 设备最大水平飞行速度应≥70km/h； - 设备支持超高海拔飞行，最大飞行海拔高度应≥6000 米； - 设备支持超远距离飞行，最大控制距离≥8km； - 设备支持长时间飞行作业，最长飞行时间≥31 分钟； - 设备具备抗风能力，最大可抗风速≥5级风； - ★设备支持低电量自动返航、信号丢失自动返航 - ★设备具有全向感知系统及智能避障功能：上下方、前后前、左右方 6 个面分别配备视觉或红外传感器，进行辅助定位与障碍感知，在狭窄、复杂的环境下提供更高的安全保障。底部配备 LED 补光灯，在低光环境下自动开启，协助视觉定位，并保障安全降落。 - 设备支持三轴增稳防抖云台相机。 - ★影像传感器：1/2.3英寸CMOS；有效像素应≥1200万，支持2倍光学变焦、3倍数码变焦； - 设备支持密码保护、ADS-B功能，当附近空域出现载人飞机时可自动提示飞手避让，提升飞行作业安全性，支持在视频与照片上记录拍摄时的 GPS 坐标和时间形成时间戳水印、GPS位置水印，信息丰富，数据可信，便于后续归档及取证，在输入密码方可获得飞行器操作与内置内存读取权限，保障设备与数据安全，防止敏感信息泄露。 - 配备4块飞行电池，单块容量不小于3850 mAh；128GB内存卡。 - 配备电适配器、电源线、内存卡读卡器、显示屏、喊话器。 |
| 5.4 | 无人机系留系统 | 1 | 套 | 通过发电机、车载逆变器等为无人机长时间悬停提供电源动力，可实时观察放线长度、剩余线缆长度、电压、当前飞行线缆拉力等数据。 - 系留系统设备包含机载端、系留箱和线缆。 - 供电方式：220V、50Hz； - ★机载端重量≤1kg； - 额定输出功率≥750W； - 机载端采用稳压模块，26V/48V 稳定输出，且预留350W以上的备用电源给任务设备使用； - ★系留供电模式下，配套无人机升限高度100m； - 系留无人机连续工作时长不低于8h； - 机载端模块持续工作温度≤60℃； - 机载端散热功能：模块自带散热风扇； - 机载端安装方式：快拆式卡扣设计； - 断电保护：无人机飞行过程中，地面电源异常中断时，无人机可正常飞行及降落； - 在线监测功能： - 支持进行远距离在线监测功能； - 支持输入断电运行数据记录功能； - 支持APP在线监测显示功能； - 对运行电压、电流、运行起止时间、时长等都进行监测及统计； - 具备统计分析功能，随时了解模块运行状态; - 支持二级账户管理功能； - 支持系统平台集群控制功能. - 系留自动放线装置：系留专用电缆50米； - 系留线缆： - 航空复合专用线缆线径：≤0.35mm²； - 航空复合薄膜绝缘层：≥1.7±0.1mm； - 采用定制1-4芯单模/多模光纤传输； - 航空高强纤维外护层总计：≥3.8mm； - 耐电压：≥3500V（AC）不击穿（60S）； - 绝缘电阻：≧1500MΩ.KM； - 直流电阻：≦4.9Ω/100m@20℃； - 最大承受拉力：≥1000N/m； - 单位重量：≤17.5g/M（不含光纤） - 最大载重应≥1.2kg。 |
| 5.5 | 无人机气体检测系统 | 1 | 套 | 能检测分析多种有害气体，在灾害事故现场快速检测出对人身有害气体并实时生成二维三维污染物分布热力图，为决策者提供直观高效的依据。 一、气体检测设备 1.可监测气体（污染物）：包括但不限于PM1.0、PM2.5、PM10、CO、NO2、O3、SO2。 2.检测原理：电化学、激光； 3.数据传输方式：无线数传； 4.实时检测并将数据实时无线传输到地面站。 4.气体器件寿命：不少于2年； 5.外壳防水防尘防撞击； 7.尺寸：不大于220* 150*60mm； 8.重量：≤1kg； 二、数据分析与可视化软件 1.通过数据分析，检测数据以曲线、饼图、方形图等形式体现出来； 2.★支持实时生成二维网格、二维等值线空气污染分布热力图和三维点云污染物浓度分布热力图； 3.支持浓度分布热力图与地图相对应； 4.支持导入历史数据任务与当前任务数据对比显示。 5.支持导入高清正射影像图（.tif格式，国际通用WGS-84坐标系），并且正射影像图在导入后会更新覆盖相应区域的地图。 6.支持导出任务报告。 |
| 5.6 | 可见光红外热成像双光镜头 | 1 | 台 | 热成像与4K可见光传感器结合，内置机器智能技术，随时提供关键信息，助用户掌握先机，将感知能力与作业效率提升至全新高度。 - 热成像技术标准 - ★FPA/数字视频显示格式640X512、336X256。 - 可进行数字变焦，变焦范围分别满足640X512：1x、2x、4x、8x；336X256：1x、2x、4x。 - 热成像器：17μm； - 波长范围7.5至13.5μm。 - 最高频率9Hz。 - 相机场景范围高增益范围640×512: -25° 至 135℃；336×256: -25° 至100℃ ，低增益范围大于-40℃至550℃。 - 灵敏度（NEdT）＜50mk@f/1.0 ； - 可见光图像及红外图像能以左右分屏模式同时在遥控器上显示，并且兼容FPV摄像机画面同时显示 ； - 支持场景测温，通过遥控器可显示场景的实时温度。 - 可见光拍摄技术标准 - 传感器采用CMOS，1/1.7,有效像素1200万。 - 数字变焦范围满足1x、2x、4x、8x。 - 图像存储格式：JPEG，视频存储格式：MOV、MP4。 - 存储卡类型：大于64GB，传输速度达到Class10及以上或达到UHS-1评级存储卡。 - 云台角度抖动量±0.01°。 - 云台可控转动范围，仰俯+30°至-90°，平移±330°。 - 云台工作温度区间大于0℃至40℃。 |
| 5.7 | 建模软件 | 1 | 套 | 1、★实时二维建图：二维建图航拍任务，支持实时真正射处理，并可对农村和城市等不同场景做对应优化。 2、★实时三维点云建模：可支持实时三维点云建模，实时三维点云建模延迟不超过1分钟。 3、★全自动二维/三维点云重建:对于飞行器拍摄的照片，全自动完成二维/三维点云重建，所有参数均内置，无需用户设定。 4、二维正射图多任务叠加显示：可将生成的多个二维模型进行叠加显示，加载效率为秒级。 5、支持正射影像图导出。 6、支持地图重建增量更新融合，实时显示地图重建过程。 7、拼图相对误差小于30xGSD。 8、★航线规划：（1）倾斜航线规划：对主流飞行器支持规划的目标测区生成朝向测区的5组不同角度的航线：下视、左视、右视、前视、后视。5个航线任务自动分别执行。 （2）三维航线规划：可基于重建好的三维模型进行航线规划，可在三维航线规划中设置自动录制视频和定时拍照。 - 9、建模效率：能够进行快速的三维建模，配备1080Ti显卡或同等性能显卡的PC，二维重建1000张照片不超过1小时，三维重建1000张照片不超过4小时。 |
| 6 | 现场指挥平台 |  |  |  |
| 6.1 | 现场调度台 | 1 | 套 | 用于语音调度、视频调度以及数据信息等多种业务融合，具有统一呈现，统一管理，提供三屏显示功能，可将屏幕画面投影至前方指挥部大屏幕系统。 - 现场调度台采用手提式设计，轻巧便携，开机即用。整机重量（含电池）不大于15kg； - 采用碳纤维外壳设计，强度高，耐腐蚀；配备多功能按键，基于不同的软件功能实现快速操作； - 配套三轴摇杆设计，可通过第三方软件进行远程视频云平台控制；配备工业键盘和红色“指点杆”，相比较PC键盘保护等级更高，无需配备鼠标，可操作性大幅提升。 - 超薄三屏设计,可折叠，根据软件功能同时显示地图、调度、视频三屏画面，便于现场指挥员能够多角度掌握全局； - 设备支持多种供电方式，环境适应能力强。支持自主供电，配备185Wh大容量电池，充电快速，也同时支持市电、发电机和车载电源供电； - 内置MIC、扬声器，支持外接手咪、MIC、耳机，支持多种语音输入输出选择，支持高清摄像头监控视频接入； - 支持多种链路，实现联动指挥。集成GSM、3G/4G、WiFi模块，支持卫星等多种链路接入，将现场信息传输到后方指挥中心； - 配备滚轮式拉杆箱，合屏后可直接放入拉杆箱，实现设备的快速收装及运输。 - 内置主机配置intel i7-6600U，主频2.6GHz，内存16GB，硬盘256GB；显示屏三个15.6寸，分辨率1920×1080；接口：USB 3.0 4个，10/100/1000M自适应网口，8个；4路POE接口。 - 配备现场调度台软件包，主要提供的业务包括：网管功能、语音调度、视频调度等。 （1） 网管功能 对现场人员和设备的配置管理，可对现场组网的设备、人员和会议室进行配置和管理，如增加、修改和删除等；支持人员告警和设备告警的显示；可实时检测设备允许状态和链路连接状态，并显示； （2）语音调度 通过数字常规、短波电台、GSM等各类异构网络，为用户提供个呼、组呼、紧急呼叫、广播呼叫、电话会议等语音调度功能。 （3）视频调度 系统通过编解码算法和格式转换，融合视频监控等，可实现视频单呼、视频组呼、视频上拉、视频下拉、视频转发、视频回传等功能。 - 通信费：包含3年的4G通信费，其中语音300分钟/月，流量10GB/月。 |
| 7 | 供电及辅助照明设备 |  |  |  |
| 7.1 | 便携式应急灯 | 2 | 台 | 用于灾害事故现场通信保障工作照明。 - 内置LED 30W 照明灯*2个； - 配三角支架（伸缩高度：0.8~1.45m 重量：2kg），车载充电器； - 可接入便携式电源箱； - 电池工作≥8 小时； - 防护等级≥IP67； - 配备拉杆防水携行箱。 |
| 7.2 | UPS电源箱 | 1 | 个 | 用于灾害事故现场或现场指挥部各类应急指挥与应急通信装备电源保障，可连接市电或发电机并作为UPS使用。 - 总功率≥300W； - 具备多种电源输出接口； - ≥3个12V 车载点烟器接口； - 5～24V电压可调； - 内置电池满载工作≥4h； - 打开时防护等级≥IP54； - 重量≤20kg； - 具备拉杆防水携行能力，箱体等级≥IP67 。 |
| 7.3 | 便携式发电机 | 1 | 台 | 用于灾害事故现场或现场指挥部各类应急指挥与应急通信装备供电用于灾害事故现场或现场指挥部各类应急指挥与应急通信装备供电。 - 汽油四冲程变频发电机； - 连续工作≥4h； - 根据本项目装备数量功耗提供合适的功率，且功率不小于2KW； - 净重重量≤25kg； - 配备防爆汽油桶，防水携行箱，箱体等级≥IP67 ； - 含3年的发电用汽油。 |
| 8 | 辅助设备 |  |  |  |
| 8.1 | 便携帐篷 | 1 | 套 | 供野外现场指挥使用。 - 帐篷长4米宽3米，墙高1.8米，顶高2.86米，使用面积12平方米。 - 帐篷结构合理，使用安全可靠，按国家民政部门标准具有抗震，防雨，抗风等特点。 - 帐篷采用钢架结构，构造简单，展收方便； - 帐篷包装体积0.3立方米，所有零部件全部集装布包内，形态规整，便于随车远程携运或人力短途运输。 - 帐篷按照国家民政局标准制做，整个面料用加厚牛津布，窗户设有纱网，具有防蚊虫、通风等功能。 |
| 8.2 | 便携桌椅 | 1 | 套 | 为野营条件下，人员就餐、办公等提供野营保障。每个折叠桌供1～4人使用。 - 外表面涂层选用熔融环氧粉末。技术性能指标符合GB/T 19356规定。 - 平均无故障展开次数不少于500次。 - 3000N/㎡均布载荷向桌面垂直施压时，无不可回复的变形。 |
| 8.3 | 伸缩式遮阳/雨搭 | 1 | 套 | 四个腿伸缩式，可折叠，2×2加粗 1200D超厚布，颜色不限。 |
| 8.4 | 配套工具 | 1 | 套 | 多功能安全锤、牵引绳、单头挠钩、双头挠钩、四齿钉耙、攀高钩、消防斧、撑顶器、消防锯、消防剪、标高杆、长接杆、断线钳、消防撬棍、罗丝刀、万用表、网线钳、水晶头、网线寻线器、电烙铁等。 |
| 8.5 | 应急便携通信箱 | 1 | 套 | 用于单兵通信装备的设备保管应急箱，在救援现场，能快速将通信设备运输到现场并进行通信组网，方便设备综合管理和使用，便携运输。 - 用航空运输箱定制，可容纳本次采购的超短波手持台和相关配件（含备用电池）、二合一多模智能终端、自组网基站、备用电池板、六联充排等设备。 - 材质：PP； - 外尺寸: ≥624*498*285mm。 |
| 8.6 | 便携式图形工作站 | 2 | 套 | 用于现场视频汇聚、图片查看、文件处理、现场设备力量定位。图形工作站需具备视频存储、航拍图存储、预案存储管理、气体监测的功能。 - 处理器：≥第八代智能英特尔酷睿i7处理器； - 核心：≥四核； - 频率：≥1.8GHz； - 操作系统：正版Windows 7； - 系统内存：≥8GB DDR4； - 显卡：独立显卡； - 硬盘：512G 固态硬盘 ； - 显示屏：14英寸，分辨率1920×1080； - 摄像头：200万前置摄像头； - 扬声器：立体声扬声器； - 键盘：背光键盘； - 续航时间：≥5 小时； - 四合一气体检测仪。 |
| 8.7 | 无线便携打印机 | 2 | 套 | - 产品形态：无线便携打印机； - 打印速度：黑白：≥9.0ipm，彩色：≥5ipm； - 最大打印幅面：A4； - 最高分辨率：≥9600×2400dpi； - 支持无线连接； - 支持移动式打印； |
| 9 | 系统集成 | 1 | 项 | - 合同签订后10个工作日内，中标人优化细化项目实施方案后报送监理审核，报自治区应急厅科信处同意后实施。 - 中标人根据优化细化后的项目实施方案，将自治区级现场移动指挥部的动中通天线、BUC、LNB、调制解调器、合路器/分路器、光传输设备、路由器、Mesh车载自组网设备、车载无线AP、天通数据终端、小型语音网关、高清视频采集终端、视频会议终端、超薄高清液晶显示器、音视频存储设备、无线激光多功能一体机、UPS电源、交流配电、直流配电、场地照明系统、警报扩音系统、电动升降杆、六要素气象仪、线缆盘、音视频混合矩阵、调音台、车内有源音箱、话筒、取力发电机、文件柜、办公桌椅等、机柜、Mesh车载自组网设备、机载式宽带自组网设备等设备安装整合到一辆通信车，形成一套完整动中通卫星通信指挥车。并将Mesh自组网背负台、背负式转信台、超短波手持台、二合一多模智能终端、单兵图传、高清摄像机、布控球、背夹组合式卫星电话、天通卫星车载通信设备、卫星便携系统、无人机、现场调度台、便携式应急灯、UPS电源箱、便携式发电机、便携式图形工作站、无线便携打印机等设备集成一套现场可用卫星通信系统，通过与卫星通信传输链路，实现与自治区指挥中心的视频汇聚平台、应急救援通信融合指挥平台进行融合，同时与市级现场移动指挥部和县级现场移动指挥部对接，实现各级应急指挥中心与卫星站间话音、数据、高清视频等业务互联互通，形成一套完整可用的卫星通信系统。 - 应按照实施方案要求按期按质完成设备的安装、集成及联调工作。 - 提供本项目安装、集成、调试所需要一切的线材和配件，满足项目建设的需要。 - 严格按审核的安装调试计划、产品说明书规定的程序及方法进行设备的安装和调试，若监理在检查中发现中标人违反操作规程或使用未经确认的设备，监理有权指令中标人立即停止安装，并更换不合格的设备。 |
| 10 | 运输通信保障服务 |  |  |  |
| 10.1 | 重要常驻人员服务 | 3 | 年 | - ▲配置2名重要常驻人员，服务期为3年。 - 人员服务分为战时及常态，战时直接赴事故现场按应急管理部规范及区、市两级指挥中心工作要求开展工作，常态情况下根据业务部门提出的需求开展工作。 - 每天巡检动中通车辆、卫星地面站、视频会商、通信系统。若发现设备有异常或损坏，应及时反馈、维修或更换。 - 每周至少1次赴辖区内重点灾害事故区域开展基础信息采集、预案编制及演练，通过无人机航拍采集事故区域最新的全景地图，选好视频釆集设备、对讲机设备的安装点，与当地区、市人员、社会救援力量会商演练预案。 - 每月组织1次综合性保障演练，联动全区模拟各类灾害通信保障任务确保对辖区内事故风险高的区域熟悉路沉、掌握基础地理信息、掌握预案工作要求。 - 平时每周5天、每天8小时卫星地面站值守，启动响应时每周7天、每天24小时卫星地面值守。 - ▲至少有1名人员具备机动车B1驾驶证； - 至少1人具备《无人驾驶航空器系统操作手合格证》并熟练使用无人机制图软件； - 至少有1人会调测应急通信设备与卫星通信设备； - 具有对全网卫星通信站管理能力，对网内所有固定站、远端站管理能力； - 启动响应等级后， 24小时轮班值守。接到通信保障任务后，15分钟内完成设备调测，出发赶赴现场。 - 若有任务派遣，则在出发前检查好车辆及设备，保证车辆设备的正常运作，在规定时间内集合完毕等待调派。 - 人员每日填写日报，每月填写月报。 - 人员接受应急管理部门及项目负责人双重管理。 - 人员必须签订保密协议。 - 平时按照行政班时间到应急管理部门指定地点办公。自觉遵守应急部门考勤制度，严格遵守作息时间，不得无故迟到、早退、旷工，严格执行请销假制度。手机必须24小时保持开机状态，随时待命。 - 因伤病等原因需请假或者需要离开常驻地时必须经应急管理部门及项目负责人双重批准后才能请假或者离开常驻地。 - 中标人员必须每年定期进行体检，保证身体健康无恙。 - 中标人必须为常驻人员购买意外险。 - 遵守本章附件《常驻人员服务质量保障要求》考核要求。 |
| 10.2 | 普通常驻人员服务 | 3 | 年 | - ▲配置2名普通常驻人员，服务期为3年。 - 人员服务分为战时及常态，战时直接赴事故现场按应急管理部规范及区、市两级指挥中心工作要求开展工作，常态情况下根据业务部门提出的需求开展工作。 - 每周至少1次赴辖区内重点灾害事故区域开展基础信息采集、预案编制及演练，通过无人机航拍采集事故区域最新的全景地图，选好视频釆集设备、对讲机设备的安装点，与当地区、市人员、社会救援力量会商演练预案。 - 每月组织1次综合性保障演练，联动全区模拟各类灾害通信保障任务确保对辖区内事故风险高的区域熟悉路沉、掌握基础地理信息、掌握预案工作要求。 - ▲至少有1人具备机动车C1驾驶证； - 至少有1人会调测应急通信设备与卫星通信设备； - 至少1人具备《无人驾驶航空器系统操作手合格证》并熟练使用无人机制图软件； - 平时按照应急管理部门要求到指定地点签到。手机必须24小时保持开机状态，随时待命。 - 启动响应等级后， 24小时轮班值守。接到通信保障任务后，15分钟内完成设备调测，出发赶赴现场。 - 人员接受应急部门及项目负责人双重管理。 - 人员必须签订保密协议。 - 若有任务派遣，则在出发前检查好车辆及设备，保证车辆设备的正常运作，在规定时间内集合完毕等待调派。 - 人员每日填写日报，每月填写月报。 - 平时按照行政班时间到应急管理部门指定地点办公。自觉遵守应急部门考勤制度，严格遵守作息时间，不得无故迟到、早退、旷工，严格执行请销假制度。手机必须24小时保持开机状态，随时待命。 - 因伤病等原因需请假或者需要离开常驻地时必须经应急管理部门及项目负责人双重批准后才能请假或者离开常驻地。 - 中标人员必须每年定期进行体检，保证身体健康无恙。 - 中标人必须为常驻人员购买意外险。 - 遵守本章附件《常驻人员服务质量保障要求》考核要求。 |
| 10.3 | 自治区级先导车租赁服务 | 3 | 年 | - ▲配置1辆先导车，租赁期为3年。 - 区级提供1辆先导车服务，按要求灾害发生时必须15分钟内出动，车辆必须停放应急管理厅内，车辆按长期租赁方式使用。 - 根据防汛期6个月，防火期9个月应急检查通信保障需求及有任务时随时出动估算，每月至少出动15次，每年里程1.2万公里。 - ★每年1.2万公里内的油费、过路费由中标人支付。 用于灾害发生时或者巡检训练时将应急人员与应急通信设备运输到灾害现场，当灾害发生时第一时间将急人员与应急设备运输到灾害现场。 - 车辆要求： - 座位：七座； - 车辆尺寸：约5200×2000×2000mm； - 发动机型式：2.0T缸内直喷涡轮增压汽油机； - 燃料形式：汽油； - 最大功率：165kW； - 最大扭矩：350N.m； - 综合油耗：小于9.5L/100km； - 前悬挂系统：麦弗逊独立悬架 ； - 排放标准：国Ⅵ； - 电动门：侧电动移门、电动尾门； - 门窗形式：一键升降防夹电动车窗； - 车轮：17寸铝合金轮毂； - 驻车系统：电子驻车制动； - 制动系统：ESP+EBA(HAS、RMI)+autohold； - 前气囊：主副驾安全气囊+前排侧气囊； - 具备TPMS智能胎压监测； - 超高强度承载式车身； - ★车辆为新购置，出厂日期在2019年6月1日以后。 - 车辆保险：投标人必须为所有服务车辆购买保险，用车期间所有事故均由投标人负责； - 车辆驾驶人应经常保持车辆整洁卫生，注意检查车辆性能，定期进行维护和检修（每月至少一次），出车前后必须检查车况，严禁带故障出车。 |
| 10.4 | 通信指挥车租赁服务 | 3 | 年 | - ▲配置1辆通信指挥车，租赁期为3年。 - 指挥车按要求灾害发生后必须15分钟内出动，车辆必须停放应急管理厅内，车辆按长期租赁方式使用。 - 根据防汛期6个月，防火期9个月应急检查通信保障需求及有任务时随时出动估算，每月至少出动10次，每年里程1万公里。当灾害发生时第一时间将急人员与应急设备运输到灾害现场。 - ★每年1万公里内的油费、过路费由中标人支付。 - 车辆改装要求： - 中标人负责车辆改装并将本项目自治区级现场移动指挥部的车载设备（1.1至1.31项）安装到通信指挥车上。 - 改装后的整车外观按照用户要求制式喷涂；至少能满足9人会商； - 车身尺寸：7148*2075*2670mm； - 发动机：2.8T 143马力 L4； - 驱动及变速箱：6挡手动； - 环保标准：国V； - 车辆在一二级公路最高行驶速度可以达到车辆标称最高速度； - 三级公路行驶速度不低于60km/h； - 四级公路行驶速度可达40km/h； - 满载爬坡能力不小于15°； - 在碎石路面上以25km/h的速度行驶200千米； - ★车辆为新购置，出厂日期在2019年6月1日以后。 - ★车辆改装、上牌公告期间，免费提供1辆车辆给采购人使用。 |
| 10.5 | 应急管理部门人员无人机培训服务 | 2 | 人 | 对自治区级应急管理部门人员无人机应用技术培训。 - 培训人数：2人； - 培训时间：30天现场培训； - 课程内容：无人机安全知识、航拍摄影基础理论、学习基础无人机在航拍摄影中的方法及技巧、掌握飞行操作与航拍手法、空地协同、无人机应用、任务规划、法律法规、全景图制作等。 - 其他要求：含考证（应急安防类中级）、食宿费。 |
| 10.6 | 应急管理部门人员系统操作培训服务 | 1 | 项 | 应急通信装备培训。 - 培训人员：自治区、市、县级应急管理部门人员； - 培训方式：采用视频会议或者提供视频教程； - 培训内容：会商系统、卫星通信系统、自主网设备、单兵设备等应急设备使用与维护技巧。 |
| （三）市级现场移动指挥部 |  |  |  |  |
| 1 | 通信装备 |  |  |  |
| 1.1 | 卫星便携系统 | 14 | 套 | 卫星便携系统包含卫星天线、控制终端、业务终端三部分，可在卫星便携系统间或与后方地面指挥系统快速建立双向音视频业务。 - 卫星通信天线： - 天线类型：正馈天线； - 反射面材料：碳纤维； - 天线口径：等效口径≥0.8米； - 工作频率：发射13.75～14.5GHz，接收10.95～12.75GHz； - 发射增益≥40dBi，接收增益≥39dBi； - ★极化方式：线极化，自动切换； - 极化隔离度：≥35dB； - 寻星模式：载波、SNR； - 对星时间：≤3min； - 方位范围：±180°； - 俯仰范围：0°～90°； - 极化范围：±90°； - 天线净重：≤18kg（包含射频单元）； - ★工作模式：一键通（方位、俯仰、极化三轴自动跟踪）； - 供电方式：90–264 VAC, 47–63 Hz；24VDC； - 功耗：待机功耗≤50W，满载功耗≤300W； - 工作风速：16m/s。 - BUC（上变频功率放大器） - ★输出功率：≥16W: - 工作频率：输出13.75GHz-14.5GHz；输入950MHz-1450MHz； - 本振频率：13.05GHz； - 接口类型：输入N型，输出WR-75； - 输入阻抗：50Ω； - 相位噪声：≤-63dBc/Hz@100Hz； ≤-73dBc/Hz@1kHz； ≤-83dBc/Hz@10kHz； ≤-93dBc/Hz@100kHz； - 增益幅度：40MHz增益变化≤2dB； - 参考源：10MHz，外置。 - LNB - 工作频率：输入12.25GHz-12.75GHz；输出950MHz-1450MHz； - 本振频率：11.3GHz； - 频率稳定度：±10kHz； - 噪声系数：≤0.8dB； - 增益：≥60dB； - 增益波动：≤2.0dB（任意50MHz带宽）； - 相位噪声：≤-63dBc/Hz@100Hz； ≤-75dBc/Hz@1kHz； ≤-85dBc/Hz@10kHz； ≤-95dBc/Hz@100kHz； - 接口方式：输入WR-75；输出N头； - 供电方式：+15～+24V，通过中频电缆供电。 - 综合调制解调器 - 信道数量：同时支持网管和业务双通道； - 工作频率：≥950MHz～2150MHz； - 输出电平：≥-40dBm～-5dBm； - 输出杂散：优于-55dBc/4kHz； - 业务信道：调制解调方式具有 BPSK、QPSK、8PSK、16APSK、16QAM；信道编译码有卷积编码、卷积级联Reed-Solomon码、LDPC、TPC； - 网管信道：调制解调方式具有QPSK；信道编译码具有卷积编码； - 数据速率：业务信道≥10Mbps；网管信道≥256kbps； - 馈钟馈电功能：具备ODU、LNB可关断10MHz馈钟功能、可关断LNB馈电功能； - 监控功能：具备本地参数设置、状态显示、远程监控等功能； - 远控接口：支持LAN/RS232/RS485； - 数据接口：支持网口和IPv4、IPv6协议； - IP业务接入指标：具备网管代理和业务接入控制功能，包括IP QoS保障功能、IP数据压缩功能、TCP协议加速功能； - TCP加速：≥70%（无误码）； - 工作模式：有网桥和路由两种以上工作模式； - 功耗：交流≤75W； - 环境适应性：通过高低温和振动试验； - 控制终端技术要求 - 操作系统：采用Android操作系统，支持安装云视频软件； - 摄像头：前、后摄像头，像素不低于1000万； - 运行内存：≥6G； - 存储空间：≥128G； - 屏幕尺寸：≥5.8寸。 - 业务终端技术要求 - ★设计要求：采用一体化、轻量化设计。内置摄像头、麦克风、音视频播放终端、锂电池组、有线和wifi接入模块，可通过有线或wifi连接至卫星便携站和视频会商终端； - 摄像头分辨率不低于1080P - 重量：≤9kg； - 屏幕：≥10寸； - 供电要求：支持外部AC100-240V，50-60Hz电源供电和内部锂电池供电，锂电池供电时间不低于1小时； - 编码协议：支持H.265MP，H.264BP/MP/HP视频编码协议； - 信号格式：至少支持1080P、1080I、720P、D1，编码帧率支持30/60帧可调； - 编码速率：256kbps-10Mbps。 - 整体要求符合应急管理部卫星通信系统建设规范。 |
| 1.2 | 天通卫星车载通信设备 | 14 | 台 | 用于普通智能手机链接天通猫实现卫星通信，以语音、短信等形式报送灾害事故现场信息。 - 操作系统：兼容Android6； - 处理器：性能不低于MTK6737 4G全网通； - 存贮能力：1G LPDDR+8G FLASH； - 覆盖范围： 直径30米； - 应急功能：具有SOS一键紧急呼救； - 定位功能：具有北斗/GPS双模快速定位导航； - 兼容能力：支持多用户普通智能手机接入； - 传输业务：使用卫星链路传输话音、短信； - 电池容量：≥5000mAh； - 通话时长：≥5小时； - 重量：≤300g； - 外部接口：Nano TF三选二卡插槽，Nano SIM卡；USB Type-c防水； - ▲通信费：包含3年的卫星通信费，其中语音1500分钟/年，短信预存100元按条付费。 |
| 1.3 | 背夹组合式卫星电话 | 14 | 台 | 智能终端(6G+128G)+天通卫星同时可以进行公网通信与卫星通信 用于领导遂行和先期工作组通信保障，通过卫星系统，以语音、短信等形式报送灾害事故现场信息，并传送简单的数据信息。 - 卫星通信背夹 - 基本功能：天通卫星移动通信话音和短信功能； - 卫星话音速率：1.2kbps/2.4kbps/4.0kbps； - 核心芯片：采用国产核心处理器，操作系统自主可控； - 终端形态：采用背夹形态，背夹可与手机完全合体使用，也可与其他支持机型分体使用； - 供电单元：支持5V/2A快冲，并且支持终端向手机应急充电功能，支持手机与背夹组合充电； - 电池容量及工作时长：电池容量4000mAh，待机≥120小时，通话≥6小时； - 外部接口：USB Type-C数据接口、支持蓝牙、SIM卡接口、TF卡接口； - 防护等级：IP65； - 可接入应急平台。 - 紧急求救：具备SOS一键求救功能； - 支持远程OTA升级； - 指示灯：具有专用可变色指示灯提示终端电量、入网状态、蓝牙连接状态； - 终端配件：配备终端固定支架，可方便用户直接展开放置于窗户边使用； - 终端天线支持可抽拉、可拆卸设计方案，并且支持外接小型车载吸顶天线扩展使用场景。 - 配有专用手机APP软件，软件可在应用市场下载。 - ▲通信费：包含3年的卫星通信费，其中语音1500分钟/年，短信预存100元按条付费。 - 手机配置 - 屏幕尺寸≥6.3英寸、1670万色、DCI-P3； - 分辨率：2K,3120×1440 像素； - 电池容量≥4200mAh； - 运行内存≥6GB，存储空间≥128GB最大可扩展至256GB； - CPU：≥8核 - 操作系统：兼容Android 9； - 前置摄像头要求：支持3D 深度感知相机，≥2400万像素，f/2.0光圈，支持固定焦距。 - 后置摄像头≥3个,像素总和≥6800万, 支持自动对焦（激光对焦/相位对焦/反差对焦），支持AIS防抖。 - 防护级别：防尘防水IP68； - 网络制式:支持移动/联通/电信 4G+/4G/3G/2G； - 传感器参数:重力传感器、环境光传感器、接近光传感器、陀螺仪、指南针、霍尔传感器、Camera激光对焦传感器、气压计、红外传感器、色温传感器、支持3D人脸识别。 |
| 1.4 | 超短波手持台 | 42 | 台 | 用于灾害事故现场或现场指挥部音频指挥，并通过便携式通信箱、自组网基站等信息传输设备与后方指挥部进行通信。 - 1～4W 发射功率可调； - 工作频段：350MHz～400MHz； - ★兼容 PDT/DMR/模拟制式； - 单块电池可使用≥12小时； - 具备显示屏； - 防护等级≥IP67； - 接收灵敏度≥0.14μv - 支持手动写频改频； - 配置备用电池； - 其余指标应符合 GB 20111460-T-339、GB 20111462-T-339 标准规范中相关技术要求。 |
| 1.5 | 二合一多模智能终端 | 42 | 套 | 可同时支持公网对讲、公网通信和自设定频段通信。 - ★支持窄带PDT/模拟，GSM/TD-SCDMA/ CDMA / WCDMA /TD-LTE/ FDD-LTE - IP68防护等级。 - 设备外观符合人体工程学，握感好，屏幕尺寸不小于3.5寸，单手操作，支持单点触控，支持戴手套操作，专用对讲按键，防掉防摔设计；支持双摄像头，前后摄像头可随时切换，配有LED闪光灯； - 操作系统：Android 6.0及其以上； - 信道和音量旋钮二合一，简单方便，防止误操作； - 高容量电池，至少2400mAh，支持快速充电； - 对讲机整机尺寸（带标配电池，不带天线）小于142 x 70x 31mm，重量（含天线和标配电池）小于等于400g； - 大音量，内置蓝牙4.0以上，支持智能按键，可快速实现一键浏览关键界面，一键完成关键操作； - 全域精准定位：支持北斗/GPS等多种模式定位定位，并结合宽带网络定位技术（AGPS以及NLP网络辅助定位），记录室内和室外的连续轨迹曲线以及位置，实现人员与设备的全空间跟踪与记录； - 软件功能：实时视频采集回传，语音对讲，精准定位，GIS调度，操作简单，开机即登陆； - 主摄像头像素：≥1000W。 |
| 1.6 | 二合一多模智能终端APN卡 | 98 | 张 | 用于公网通信，分配如下：二合一多模智能终端42张、背夹组合式卫星电话14张、布控球14张、Mesh自组网背负台28张。 - 支持运营商2G/3G/4G数据流量与语音通信。 - ▲包含3年的通信费，语音通话时长300分钟/月，流量10GB/月。 |
| 1.7 | Mesh自组网背负台 | 28 | 套 | 用于灾害事故现场到前方指挥部的 Mesh 信号自动延伸覆盖，实现信号接力传输及延伸。 - ★支持TD-LTE 、FDD-LTE 制式4G公网SIM卡；可接入4G公网/专网网络，实现自组网网络与4G网络互通。 - 抗毁性：系统具有一定的抗毁性，单个设备故障不会影响整个系统内其它设备的使用； - 抗干扰能力：系统具备良好的抗干扰能力在干扰出现时能够通过配置，全网转换无线传输频率，保证系统正常运行； - 支持TCP/UDP协议，实现报文、指令、短信、图片等多种数据实时传输； - 传输能力：单跳传输在视距条件下不低于50公里,非视距条件下不低于2公里，系统网络具备自愈合，自组织能力； - 设备管理：具备图像管理软件，能显示多路视频图像，所有节点入网、脱网状态，以及北斗或GPS地图信息，软件支持远程配置所有节点的参数； - 频率范围：200MHz到1500MHz可根据用户要求修改定制的能力； - ★带宽：5/10/20MHz可调； - ★发射功率：单通道≥1W； - ★射频通道：2T2R； - 天线：全向天线，增益≥3dBi； - 外设接口：具备HDMI输入接口，具备3.5mm音频接口，具备RJ45网络接口； - ★重量：整体不大于3.5kg（含电池）； - ★设备传输速率：系统设备单跳吞吐率大于70Mbps，6跳后吞吐率不少于4Mbps； - ★防护等级：≥IP66； - 具备防腐蚀，防爆能力，防盐雾能力； - 语音功能：同时具备手咪和耳机等语音功能； - ★定位功能:内置定位模块，支持GPS/北斗双模定位，可根据业务需求进行切换； - 组网能力：系统具有大规模组网能力，能支持不少于32个节点组成同频通信网络，并通过异频扩展实现大规模应用及部署； - 入网时间：系统启动后无需配置8s内自动入网； - 网络拓扑：无中心网络、星型网、链式网、网格网等； - 网络透传：支持多种接口的网络透传功能； - 视频输入：支持IP视频输入，对onvif协议的摄像头具备自动识别功能； - 数据连接：开机自动启动WiFi热点； - 支持AES加密算法； - 频谱效率：不低于3.5bps/Hz； - 电池满负荷工作时长不少于4个小时。 |
| 2 | 现场信息采集设备 |  |  |  |
| 2.1 | 单兵图传 | 14 | 套 | 用于灾害事故现场专网覆盖环境下，通过单兵背负移动，在灾害事故现场完成音视频信息采集工作，并依托 LTE、Mesh 等专网实现信息回传。 - ★与Mesh 自组网互联互通、语音传输，支持 WiFi，提供市场通用和标准化的音视频接口； - 传输视频的分辨率应可调，可支持但不限于 CIF、 4CIF、 720P、 1080P，应支持外置音视频接入； - 内置定位模块，支持 GPS、北斗双模定位，支持外接热成像仪，外接热成像仪探测器分辨率应不低于 640×480； - 配备 2 块备用电池，正常工作状态下电池续航时间≥4h； - 配专用支架在头盔、肩膀上或三轴稳定器上安装单兵式音视频采集装备； - 存储卡容量≥128G； - ★带宽：5/10/20MHz可调； - 发射功率：单通道≤1W； - 射频通道：2T2R； - 网络透传：支持多种接口的网络透传功能； - 语音功能：同时具备手咪和耳机等语音功能； - 视频输入：支持IP视频输入，对onvif协议的摄像头具备自动识别功能； |
| 2.2 | 高清摄像机 | 14 | 套 | 用于灾害事故现场音视频信息采集，与单兵图传、卫星便携站等设备配套使用。 - ★光学变焦≥30X，具备防抖功能； - 1 路 HDMI 视频输出，分辨率≥1080P，帧速≥60fps； - 单电池续航≥4h，存储容量≥256GB，配备2块电池、1块备用256G存储卡、车载充电器、三脚架（收纳57cm、展开1.4m、重量1kg）； - 支持夜视功能、支持红外摄像功能； - 配备防水等级≥IP67的携行箱包。 |
| 2.3 | 布控球 | 14 | 台 | 用于灾害事故现场无人值守情况下固定点位的音视频信息采集，并通过公网 3G/4G/5G/有线网/WI-FI/卫星便携站等信息传输手段实现信息回传。 - ★镜头光学变焦应不低于 30 倍、数字变焦应不低于 12 倍； - 镜头水平旋转角度应 360°可调，垂直旋转角度应满足：-15°~ 90°； - 彩色最低照度应不小于 0.05 Lux；黑白最低照度应不小于 0.01Lux； - 红外夜视，可识别距离样机85m处的人体轮廓； - 外壳防护等级IP66； - ★支持 TDD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000 等制式； - 具备 2 路 SIM 卡槽。 - ★配备存储卡，存储容量≥128G； - WiFi：802.11a/b/g/n，支持WIFI热点，可通过平板/手机控制； - 视频编码：H.264、H.265 ； - 三脚架（收纳57cm、展开1.4m、重量1kg）。 |
| 3 | 无线信息采集设备 |  |  |  |
| 3.1 | 机动型无人机（升级版） | 14 | 架 | 到现场进行视频实拍回传。 - 防护等级≥IP43； - 最大载重≥1.2kg； - 最大水平飞行速度≥58km/h； - 上升速度≥5m/s，下降速度≥3m/s ； - 最大起飞海拔高度≥3000 m ； - 最大续航时间≥31Min； - 视频传输半径≥7km； - 最大抗风等级≥5 级； - 悬停精度：垂直≤±0.1m，水平≤±0.3m； - ★为保障飞行安全，要求飞行器能够支持多向避障，包括 前视视觉系统：支持前视视觉系统，可探测范围0.7-30米； 下视视觉系统：支持下视视觉系统，可探测范围0-10米； 顶部避障能力：0-5m； - ★下置单双云台； - 支持扩展模块、夜航灯； - 配套3套备用电池(每套电池续航时间不少于30min)、128GB内存卡、电适配器、电源线、内存卡读卡器、高亮显示屏、喊话器。 |
| 3.4 | 远摄变焦镜头 | 14 | 个 | 提供强大的远距离图像采集能力。在飞行中可查看实时图传，设置和操控相机，并支持全新的指点变焦功能，点击屏幕即可轻松掌控画面。 - 传感器采用CMOS,1/2.8，有效像素应≥200万。 - 重量应≤560g。 - ★镜头：≥30倍光学变焦镜头，≥4倍数字变焦。最小对焦距离≥50-1000mm。 - 图像存储格式：JPEG，视频存储格式：MOV、MP4。 - 可见光视频采集分辨率不低于4K； - 电子快门速度范围≥1/50至1/5000秒。 - 支持镜头除雾功能、指点变焦与触控回位功能。 - 存储卡：128GB，传输速度达到Class10及以上或达到UHS-1评级存储卡。 - 云台角度抖动量±0.01°。 - 云台可控转动范围，仰俯+30°至-90°，平移大于±320°。 - 云台工作温度区间-10℃至45℃，存储温度-20℃至60℃。 - 采用箱式存储、运输，快拆式。 |
| 3.5 | 显示屏 | 14 | 个 | 显示控制终端。 - ★支持多点触控，分辨率≥2048*1536，屏幕尺寸≥7.85英寸。 - ★亮度应≥2000cd/㎡，采用Android操作系统。 - 存储空间ROM≥64GB，RAM≥4GB。 - 支持HDIM、Micro-USB、SD卡槽接口。 - WIFI支持2.4G、5.8G协议。 - 内置电池980 mAh, 3.7V 外置电池4920 mAh,7.6V 。 - 4K解码能力为H.264 4K 30fps/H.265 4K 60fps。 - 支持同时接收FPV镜头和主相机镜头的两路画面。 |
| 4 | 供电及辅助设备 |  |  |  |
| 4.1 | 便携式应急灯 | 14 | 台 | 用于灾害事故现场通信保障工作照明。 - 内置LED 30W 照明灯*2个； - 三角支架（伸缩高度：0.8~1.45m 重量：2kg），车载充电器； - 可接入便携式电源箱； - 电池工作≥8 小时； - 防护等级≥IP67； - 配备拉杆防水携行箱。 |
| 4.2 | 便携式发电机 | 14 | 台 | 用于灾害事故现场或现场指挥部各类应急指挥与应急通信装备供电。 - 汽油四冲程变频发电机； - 连续工作≥4h； - 根据本项目装备数量功耗提供合适的功率，且功率不小于2KW； - 净重重量≤25kg； - 配备防爆汽油桶，防水携行箱，箱体等级≥IP67 ； - 含3年的发电用汽油。 |
| 4.3 | 便携帐篷 | 14 | 套 | 供野外现场指挥使用。 - 帐篷长4米宽3米，墙高1.8米，顶高2.86米，使用面积12平方米，可订制。 - 帐篷结构合理，使用安全可靠，按国家民政部门标准具有抗震，防雨，抗风等特点。 - 帐篷采用钢架结构，构造简单，展收方便； - 帐篷包装体积0.3立方米，所有零部件全部集装布包内，形态规整，便于随车远程携运或人力短途运输。 - 帐篷按照国家民政局标准制做，整个面料用加厚牛筋布，窗户设有纱网，具有防蚊虫、通风等功能。 |
| 4.4 | 便携桌椅 | 14 | 套 | 为野营条件下，人员就餐、办公等提供野营保障。每个折叠桌供1～4人使用。 - 外表面涂层选用熔融环氧粉末。技术性能指标符合GB/T 19356规定。 - 平均无故障展开次数不少于500次。 - 3000N/㎡均布载荷向桌面垂直施压时，无不可回复的变形。 |
| 4.5 | 伸缩式遮阳/雨搭 | 14 | 套 | 四个腿伸缩式，可折叠，2×2加粗 1200D超厚布，颜色不限。 |
| 4.6 | 应急便携通信箱 | 14 | 套 | 用于单兵通信装备的设备保管应急箱，在救援现场，能快速将通信设备运输到现场并进行通信组网，方便设备综合管理和使用，便携运输。 - 用航空运输箱定制，可容纳本次采购的超短波手持台和相关配件（含备用电池）、二合一多模智能终端、自组网基站、备用电池板、六联充排等设备。 - 材质：PP； - 外尺寸: ≥624*498*285mm。 |
| 4.7 | 便携式图形工作站 | 14 | 套 | 用于现场视频汇聚、图片查看、文件处理、现场设备力量定位。图形工作站需具备视频存储、航拍图存储、预案存储管理、气体监测的功能。 - 处理器：≥第八代智能英特尔酷睿i7处理器； - 核心：≥四核； - 频率：≥1.8GHz； - 操作系统：正版Windows 7； - 系统内存：≥8GB DDR4； - 显卡：集成或独立显卡； - 硬盘：≥512G 固态硬盘 ； - 显示屏：14英寸 ，分辨率1920×1080； - 摄像头：200万前置摄像头； - 扬声器：立体声扬声器； - 键盘：背光键盘； - 续航时间：≥5 小时； - 四合一气体检测仪。 |
| 4.8 | 无线便携打印机 | 14 | 套 | - 产品形态：无线便携打印机； - 打印速度：黑白：≥9.0ipm，彩色：≥5ipm； - 最大打印幅面：A4； - 最高分辨率：≥9600×2400dpi； - 支持无线连接； - 支持移动式打印。 |
| 4.9 | 常用工具箱及工具配件 | 14 | 套 | 用于现场各种问题简单维护工作。 工具箱：内含多种常用工具，高强度设计，质量优秀。至少配备多种螺丝刀、万用表、网线钳、水晶头、网线寻线器，集成与防水工具箱中。配置适应救援现场的简单维修要求；配件：立足于应急指挥现场环境，根据需要包含视频线、音频线、电线等各类线缆以及配套的音视频接头、转换器、室外网线、野战光纤、防水接头、易损耗材等。 |
| 5 | 通信网络服务 |  |  |  |
| 5.1 | 卫星通信传输 | 3 | 年 | - 服务要求 - 提供14条专线本端接入支持和运维服务。 - 本端：14个地市应急管理局机房；对端：广西壮族自治应急管理厅机房（南宁市桃源路3号），待自治区应急管理厅搬到南宁市玉洞大道中段南侧广西防震减灾基础和地震应急救援训练基地后，由中标单位免费负责提供线路迁移。 - 路由器要求 - ▲配置14台路由器，交换容量≥70Tbps，转发性能≥24000Mpps； - ★槽位数≥16个；配置双主控、冗余风扇、冗余电源、冗余交换模块，所有板卡均配置NP芯片。支持单板卡2个以上100G端口。 - ★配置2块主控板板卡，2个交流电源；配置10端口10GBase物理接口；20端口100/1000Base-X-SFP物理接口，配置4个万兆多模光模块(SFP+,850nm,0.3km)，2个万兆单模光模块(SFP+,1310nm,10km)；18个千兆多模光模块(eSFP,850nm,0.5km)，2个千兆单模光模块(eSFP,1310nm,10km)； - 支持100GE光口、50GE以太光口、40GE以太光口等接口，支持100G/50GE自适应端口； - 为满足安全自主可控要求，NP芯片须自研国产化； - 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等动态路由协议；IPv4路由表容量≥25M ，IPv6路由表容量≥10M； - 支持FRR(Fast ReRoute)功能：IP/LDP/TE/VPN FRR；支持IPV6协议的FRR功能：IPv6 FRR/VPNv6 FRR； - 支持RLFA（remote-LFA）技术，以解决某些场景LDP FRR无法生效问题； - 支持按需灵活配置的低时延、以太场景类SDH的IP硬管道业务保障能力技术，保障业务带宽； - 支持SDN广域网智能调优，支持VxLAN、Segment Routing、Openflow、EVPN、SRV6等功能； - 支持随业务流的检测技术iFIT技术，实现基于IP五元组筛选追踪业务流，进行实时检测，精准定位到故障点，丢包、误码类故障，确保业务性能； - 提供3年质保服务及安装调试服务。 - 交换机要求 - ▲配置14台交换机，交换容量≥80Tbps，包转发率≥20000Mpps。 - ★主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6（不含主控板）；独立风扇框数≥2；电源个数≥4；提供16个以上万兆端口和16个千兆光口；配置8个万兆多模光模块(SFP+,850nm,0.3km)，12个千兆多模光模块(eSFP,850nm,0.5km)，4个千兆单模光模块(eSFP,1310nm,10km)； - 配置独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗； - 支持ARP表项≥256K, ARP学习速率≥1000个/s，支持整机ACL表项≥256K； - 为了提高网络的时钟精确性，需支持1588v2时钟功能； - 支持纵向虚拟化技术，把多台交换机虚拟为一台交换机； - 支持WEB网管，支持SDN特性； - 提供3年质保服务及安装调试服务。 |
| 6 | 系统集成 | 14 | 项 | 集成内容包括市级移动指挥部整体方案设计以及通信装备、现场信息采集设备、无人机、供电及辅助照明设备、卫星通信传输设备（专线、交换机、路由器）的设计、安装、调试、融合、调测开通等项目实施服务。 - 合同签订后10个工作日内，中标人优化细化项目实施方案后报送监理审核，报自治区应急厅科信处同意后实施。 - 中标人根据优化细化后的项目实施方案，将市级现场移动指挥部的卫星便携系统、天通卫星车载通信设备、背夹组合式卫星电话、超短波手持台、二合一多模智能终端、Mesh自组网背负台、单兵图传、高清摄像机、布控球、无人机、便携式应急灯、便携式发电机等设备进行安装整合，通过与卫星通信传输链路、路由器、交换机连接，实现与自治区指挥中心的视频汇聚平台、应急救援通信融合指挥平台进行融合，同时与自治区级现场移动指挥部、县级现场移动指挥部对接，实现各级应急指挥中心与卫星站间话音、数据、高清视频等业务互联互通，形成一套完整可用的卫星通信系统。 - 应按照实施方案要求按期按质完成设备的安装、集成及联调工作。 - 提供本项目安装、集成、调试所需要一切的线材和配件，满足项目建设的需要。 - 严格按审核的安装调试计划、产品说明书规定的程序及方法进行设备的安装和调试，若监理在检查中发现中标人违反操作规程或使用未经确认的设备，监理有权指令中标人立即停止安装，并更换不合格的设备。 |
| 7 | 运输通信保障服务 |  |  |  |
| 7.1 | 重要常驻人员服务 | 3 | 年 | - ▲每个地市配置1名重要常驻人员，服务期3年，14个地市共14人。 - 人员服务分为战时及常态，战时直接赴事故现场按应急管理部规范市、县两级指挥中心工作要求开展工作，常态情况下根据业务部门提出的需求开展工作。 - 具备调试视频会议与卫星通信相关设备的能力； - 每天巡检卫星便携站、视频会商、通信系统。 - 每周至少1次赴辖区内重点灾害事故区域开展基础信息采集、预案编制及演练，通过无人机航拍采集事故区域最新的全景地图，选好视频釆集设备、对讲机设备的安装点，与当地市县人员、社会救援力量会商演练预案。 - 每月组织1次综合性保障演练，联动全区模拟各类灾害通信保障任务确保对辖区内事故风险高的区域熟悉路沉、掌握基础地理信息、掌握预案工作要求。 - 机动车驾驶证要求：C1； - 具备《无人驾驶航空器系统操作手合格证》并熟练使用无人机制图软件； - 启动响应等级后， 每天24小时轮班值守。接到通信保障任务后，15分钟内完成设备调测，出发赶赴现场。 - 人员接受应急管理部门及项目负责人双重管理。 - 人员必须签订保密协议。 - 若有任务派遣，则在出发前检查好车辆及设备，保证车辆设备的正常运作，在规定时间内集合完毕等待调派。 - 人员每日填写日报，每月填写月报。 - 平时按照行政班时间到应急管理部门指定地点办公。自觉遵守应急部门考勤制度，严格遵守作息时间，不得无故迟到、早退、旷工，严格执行请销假制度。手机必须24小时保持开机状态，随时待命。 - 因伤病等原因需请假或者需要离开常驻地时必须经应急管理部门及项目负责人双重批准后才能请假或者离开常驻地。 - 中标人员必须每年定期进行体检，保证身体健康无恙。 - 中标人必须为常驻人员购买意外险。 - 遵守本章附件《常驻人员服务质量保障要求》考核要求。 |
| 7.2 | 普通常驻人员服务 | 3 | 年 | - ▲每个地市配置2名普通常驻人员，服务期3年，14个地市共28人。 - 人员服务分为战时及常态，战时直接赴事故现场按应急管理部规范市、县两级指挥中心工作要求开展工作，常态情况下根据业务部门提出的需求开展工作。 - 每周至少1次赴辖区内重点灾害事故区域开展基础信息采集、预案编制及演练，通过无人机航拍采集事故区域最新的全景地图，选好视频釆集设备、对讲机设备的安装点，与当地市县人员、社会救援力量会商演练预案。 - 每月组织1次综合性保障演练，联动全区模拟各类灾害通信保障任务确保对辖区内事故风险高的区域熟悉路沉、掌握基础地理信息、掌握预案工作要求。 - 每个市至少1人具备机动车C1驾驶证； - 每个市至少1人具备《无人驾驶航空器系统操作手合格证》并熟练使用无人机制图软件； - 每个市至少1人会调试视频会议与卫星通信相关设备； - 平时按照应急管理部门要求到指定地点签到。手机必须24小时保持开机状态，随时待命。 - 启动响应等级后， 每天24小时轮班值守。接到通信保障任务后，15分钟内完成设备调测，出发赶赴现场。 - 人员接受应急部门及项目负责人双重管理。 - 人员必须签订保密协议。 - 因伤病等原因需请假或者需要离开常驻地时必须经应急管理部门及项目负责人双重批准后才能请假或者离开常驻地。 - 若有任务派遣，则在出发前检查好车辆及设备，保证车辆设备的正常运作，在规定时间内集合完毕等待调派。 - 人员必须定期进行体检，保证身体健康无恙。 - 人员每日填写日报，每月填写月报。 - 中标人必须为常驻人员购买意外险。 - 遵守本章附件《常驻人员服务质量保障要求》考核要求。 |
| 7.3 | 市级先导车租赁服务 | 3 | 年 | - ▲每个地市配置1辆先导车，租赁期为3年，14个地市共14辆。 - 每个地市提供1辆先导车服务，按要求灾害发生时必须15分钟内出动，车辆必须停放应急管理厅内，车辆按长期租赁方式使用。 - 根据防汛期6个月，防火期9个月应急检查通信保障需求及有任务时随时出动估算，每月至出动6次，每年里程0.5万公里。 - ★每年0.5万公里内的油费、过路费由中标人支付。 - 用于灾害发生时或者巡检训练时将应急人员与应急通信设备运输到灾害现场，当灾害发生时第一时间将急人员与应急设备运输到灾害现场。 - 车辆要求： 座位：七座 - 车辆尺寸：约5200×2000×2000mm - 发动机型式：2.0T缸内直喷涡轮增压汽油机 - 燃料形式：汽油 - 最大功率：165kW - 最大扭矩：350N.m - 综合油耗：小于9.5L/100km - 前悬挂系统：麦弗逊独立悬架 - 排放标准：国Ⅵ - 电动门：侧电动移门、电动尾门 - 门窗形式：一键升降防夹电动车窗 - 车轮：17寸铝合金轮毂 - 驻车系统：电子驻车制动 - 制动系统：ESP+EBA(HAS、RMI)+autohold - 前气囊：主副驾安全气囊+前排侧气囊 - 倒车影像：高清360°全车影像 - 具备TPMS智能胎压监测 - 超高强度承载式车身 - ★车辆为新购置，出厂日期在2019年6月1日以后。 - 车辆保险：投标人必须为所有服务车辆购买保险，用车期间所有事故均由投标人负责； - 车辆驾驶人应经常保持车辆整洁卫生，注意检查车辆性能，定期进行维护和检修（每月至少一次），出车前后必须检查车况，严禁带故障出车。 |
| 7.4 | 应急管理部门人员无人机培训 | 14 | 人 | 对14个市级应急管理部门人员无人机应用技术培训。 - 培训人数：14个市每市1人，共14人。 培训时间：30天现场培训 - 课程内容：无人机安全知识、航拍摄影基础理论、学习基础无人机在航拍摄影中的方法及技巧、掌握飞行操作与航拍手法、空地协同、无人机应用、任务规划、法律法规、全景图制作等。 - 其他要求：含考证（应急安防类中级）、食宿费。 |
| （四）县级现场移动指挥部 |  |  |  |  |
| 1 | 单兵通信装备 |  |  |  |
| 1.1 | 超短波手持台 | 284 | 台 | 窄带通信用于灾害事故现场或现场指挥部音频指挥，并通过便携式通信箱、自组网基站等信息传输设备与后方指挥部进行通信。 - 1～4W 发射功率可调； - 工作频段：350MHz～400MHz； - ★兼容 PDT/DMR/模拟制式； - 单块电池可使用≥12小时 - 具备显示屏； - 防护等级≥IP67； - 接收灵敏度≥0.14μv - 支持手动写频改频； - 配置备用电池； - 其余指标应符合 GB 20111460-T-339、GB 20111462-T-339 标准规范中相关技术要求。 |
| 1.2 | 二合一多模智能终端 | 213 | 台 | 可同时支持公网和自设定频段通信，可实现音视频采集回传。 - ★支持窄带PDT/模拟，GSM/TD-SCDMA/ CDMA / WCDMA /TD-LTE/ FDD-LTE - IP68防护等级。 - 设备外观符合人体工程学，握感好，屏幕尺寸不小于3.5寸，单手操作，支持单点触控，支持戴手套操作，专用对讲按键，防掉防摔设计； - 支持双摄像头，前后摄像头可随时切换，配有LED闪光灯； - 操作系统：Android 6.0及其以上； - 信道和音量旋钮二合一，简单方便，防止误操作； - 高容量电池，至少2400mAh，支持快速充电； - 对讲机整机尺寸（带标配电池，不带天线）小于142 x 70x 31mm，重量（含天线和标配电池）小于等于400g； - 大音量，内置蓝牙4.0以上，支持智能按键，可快速实现一键浏览关键界面，一键完成关键操作； - 全域精准定位：支持北斗/GPS等多种模式定位定位，并结合宽带网络定位技术（AGPS以及NLP网络辅助定位），记录室内和室外的连续轨迹曲线以及位置，实现人员与设备的全空间跟踪与记录； - 软件功能：实时视频采集回传，语音对讲，精准定位，GIS调度，操作简单，开机即登陆； - 主摄像头像素：≥1000W。 |
| 1.3 | 二合一多模智能终端APN卡 | 284 | 张 | 用于公网通信，分配如下：二合一多模智能终端213张、背夹组合式卫星电话71张。 - 支持运营商2G/3G/4G数据流量与语音通信。 - ▲包含3年的通信费，语音通话时长300分钟/月，流量10GB/月。 |
| 1.4 | 卫星电话 | 71 | 台 | 用于领导遂行和先期工作组通信保障，通过卫星系统，以语音、短信等形式报送灾害事故现场信息，并传送简单的数据信息。 - 业务功能：支持天通卫星移动网络和地面移动网络话音、短信、数据传输； - 定位功能：具备北斗和GPS定位功能； - 屏幕尺寸：≥5.5寸，电容触摸屏，多点触控； - 屏幕分辨率≥1920*1080； - 应急求救：支持SOS一键求救； - 业务速率：话音1.2kbps/2.4kbps/4kbps，数据最高可达 9.6kbps； - 接口配置：天通卡槽+全网通卡槽。 - 待机时间：≥48小时； - 工作时间：≥5小时； - 天线形态：抽拉或折叠； - 重量：≤350g； - 防护等级：IP65； - ▲包含3年的卫星通信费，其中语音通话时长1500分钟/年，短信预存100元按条付费；3年的4G通信费，其中语音300分钟/月，流量10GB/月。 |
| 1.5 | 背夹组合式卫星电话 | 71 | 台 | 智能终端(6G+128G)+天通卫星同时可以进行公网通信与卫星通信用于领导遂行和先期工作组通信保障，通过卫星系统，以语音、短信等形式报送灾害事故现场信息，并传送简单的数据信息。 - 卫星通信背夹 - 基本功能：天通卫星移动通信话音和短信功能； - 卫星话音速率：1.2kbps/2.4kbps/4.0kbps； - 核心芯片：采用国产核心处理器，操作系统自主可控； - 终端形态：采用背夹形态，背夹可与手机完全合体使用，也可与其他支持机型分体使用； - 供电单元：支持5V/2A快冲，并且支持终端向手机应急充电功能，支持手机与背夹组合充电； - 电池容量及工作时长：电池容量4000mAh，待机≥120小时，通话≥6小时； - 外部接口：USB Type-C数据接口、支持蓝牙、SIM卡接口、TF卡接口； - 防护等级：IP65； - 可接入应急平台； - 紧急求救：具备SOS一键求救功能； - 支持远程OTA升级； - 指示灯：具有专用可变色指示灯提示终端电量、入网状态、蓝牙连接状态； - 终端配件：配备终端固定支架，可方便用户直接展开放置于窗户边使用； - 终端天线支持可抽拉、可拆卸设计方案，并且支持外接小型车载吸顶天线扩展使用场景。 - 配有专用手机APP软件，软件可在应用市场下载。 - ▲通信费：包含3年的卫星通信费，其中语音1500分钟/年，短信预存100元按条付费。 - 手机配置 - 屏幕尺寸≥6.3英寸、1670万色、DCI-P3； - 分辨率：2K,3120×1440 像素； - 电池容量≥4200mAh； - 运行内存≥6GB，存储空间≥128GB最大可扩展至256GB； - CPU：≥8核 ； - 操作系统：兼容Android 9； - 前置摄像头要求：支持3D 深度感知相机，≥2400万像素，f/2.0光圈，支持固定焦距。 - 后置摄像头≥3个,像素总和≥6800万, 支持自动对焦（激光对焦/相位对焦/反差对焦），支持AIS防抖。 - 防护级别：防尘防水IP68； - 网络制式:支持移动/联通/电信 4G+/4G/3G/2G； - 传感器参数:重力传感器、环境光传感器、接近光传感器、陀螺仪、指南针、霍尔传感器、Camera激光对焦传感器、气压计、红外传感器、色温传感器、支持3D人脸识别。 |
| 1.6 | 布控球 | 71 | 台 | 用于灾害事故现场无人值守情况下固定点位的音视频信息采集，并通过公网 3G/4G/5G/有线网/WI-FI/卫星便携站等信息传输手段实现信息回传。 - ★镜头光学变焦应不低于 30 倍、数字变焦应不低于 12 倍； - 镜头水平旋转角度应 360°可调，垂直旋转角度应满足：-15°~ 90°； - 彩色最低照度应不小于 0.05 Lux；黑白最低照度应不小于 0.01Lux； - 红外夜视，可识别距离样机85m处的人体轮廓； - 外壳防护等级IP66； - ★支持 TDD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000 等制式； - 具备 2 路 SIM 卡槽。 - 配备存储卡，存储容量≥128G - WiFi：802.11a/b/g/n，支持WIFI热点，可通过平板/手机控制； - 视频编码：H.264、H.265 - 三脚架（收纳57cm、展开1.4m、重量1kg）； - ▲通信费：包含3年的4G通信费，其中语音300分钟/月，流量10GB/月。 |
| 2 | 供电及辅助设备 |  |  |  |
| 2.1 | 便携式图形工作站 | 71 | 套 | 用于现场视频汇聚、图片查看、文件处理、现场设备力量定位。图形工作站需具备视频存储、航拍图存储、预案存储管理、气体监测的功能。 - 处理器：≥第八代智能英特尔酷睿i7处理器； - 核心：≥四核； - 频率：≥1.8GHz； - 操作系统：正版Windows 7； - 系统内存：≥8GB DDR4； - 显卡：独立显卡； - 硬盘：512G 固态硬盘 ； - 显示屏：14英寸，分辨率1920×1080； - 摄像头：200万前置摄像头； - 扬声器：立体声扬声器； - 键盘：背光键盘； - 续航时间：≥5 小时； - 四合一气体检测仪。 |
| 2.2 | 无线便携打印机 | 71 | 套 | - 产品形态：无线便携打印机； - 打印速度：黑白：≥7.0ipm，彩色：≥4ipm； - 最大打印幅面：A4； - 最高分辨率：≥9600×2400dpi； - 支持无线连接； - 支持移动式打印。 |
| 2.3 | 应急便携通信箱 | 71 | 套 | 用于单兵通信装备的设备保管应急箱，在救援现场，能快速将通信设备运输到现场并进行通信组网，方便设备综合管理和使用，便携运输。 - 用航空运输箱定制，可容纳本次采购的超短波手持台和相关配件（含备用电池）、二合一多模智能终端、自组网基站、备用电池板、六联充排等设备。 - 材质：PP； - 外尺寸: ≥624*498*285mm。 |
| 2.4 | 图形工作站便携通信箱 | 71 | 套 | 用于便携图形工作站、无线便携打印机等办公设备的保管应急箱，方便设备综合管理和使用，便携运输。 - 内向尺寸约616*348*165 mm； - 外箱尺寸约710*420*175 mm； - 上下箱深度约35、130mm。 |
| 2.5 | 高清摄像机 | 71 | 套 | 用于灾害事故现场音视频信息采集，与单兵图传、卫星便携站等设备配套使用。 - ★光学变焦≥30X，具备防抖功能； - 1 路 HDMI 视频输出，分辨率≥1080P，帧速≥60fps； - 单电池续航≥4h，存储容量≥256GB，配备2块电池、1块备用256G存储卡、车载充电器、三脚架（收纳57cm、展开1.4m、重量1kg）； - 支持夜视功能、支持红外摄像功能； - 配备防水等级≥IP67的携行箱包。 |
| 3 | 通信网络服务 |  |  |  |
| 3.1 | 卫星通信传输链路 | 3 | 年 | 71个县至市级、区级应急指挥中心的专线网络建设及维护，包含：71条专线、71台路由器、71台交换机。 - 网络线路要求 - ▲提供71条50M专线。 - 本端：71个县级应急管理局机房；对端：71个县级应急管理局对应的14个地市应急管理局机房。 - 线路采用波分技术，传输网均具有故障自动倒换功能，能保证各电路不会因光缆的意外阻断和部分设备的故障而中断。 - 可利用率不低于99.99%； - 本地链路延时≤10ms； - 长途链路每100公里的延时增加≤1ms，误码率10E-7； - 封包成功率≥99.999%； - 抖动≤ 2ms； - 平均修复时间≤4小时； - 链路通道ES(误码秒数)≤6个/2小时，链路通道SES(严重误码秒数 ) ≤6个/2小时。 - IP包丢包率≤1%。 - 路由器要求 - ▲配置71台路由器， 交换容量≥70Tbps，转发性能≥12000Mpps； - ★槽位数≥8个；配置双主控、冗余风扇、冗余电源、冗余交换模块，所有板卡均配置NP芯片。支持单板卡2个以上100G端口。 - ★配置2块主控板板卡，2个交流电源；配置2端口10GBase端口；8个千兆光端口；配置2个万兆多模光模块(SFP+,850nm,0.3km)，4个千兆多模光模块(eSFP,850nm,0.5km)，2个千兆单模光模块(eSFP,1310nm,10km)； - 支持100GE, 50GE, 40GE, 25GE, 10GE, GE/FE等端口类型，支持100G/50GE自适应端口； - 为满足安全自主可控要求，NP芯片须自研国产化； - 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；IPv4路由表容量≥10M 、IPv6路由表容量≥5M； - 支持FRR(Fast ReRoute)功能：IP/LDP/TE/VPN FRR；支持IPV6协议的FRR功能：IPv6 FRR/VPNv6 FRR； - 支持RLFA（remote-LFA）技术，以解决某些场景LDP FRR无法生效问题； - 支持按需灵活配置的低时延、以太场景类SDH的IP硬管道业务保障能力技术，保障业务带宽； - 支持SDN广域网智能调优，支持VxLAN、Segment Routing、Openflow、EVPN等功能； - 支持随业务流的检测技术iFIT技术，实现基于IP五元组筛选追踪业务流，进行实时检测，精准定位到故障点，丢包、误码类故障，确保业务性能； - 提供3年质保服务及安装调试服务。 - 交换机要求 - ▲配置71台交换机，交换容量≥6.8Tbps；包转发率≥150Mpps； - ★配置冗余电源和冗余风扇，支持热插拔，提供48个千兆电口、4个万兆光口；配置2个万兆多模光模块； - 支持业务扩展插卡数≥1，可扩展支持4个40GE QSFP+端口； - 支持MAC地址规格≥32K，支持Ipv4路由表≥8K， - 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； - 支持DHCP Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性； - 提供3年质保服务及安装调试服务。 |
| 4 | 个体防护装备 |  |  |  |
| 4.1 | 制式工作头盔 | 213 | 套 | 头盔、abs塑料、冬季、全覆式 ，含头盔、支架、护目镜手电套装。 |
| 4.2 | 强光手电 | 213 | 台 | 用于灾害事故现场通信保障工作照明。 LED 灯源，最高亮度≥200；防水设计。 |
| 4.3 | 防护墨镜、防割手套、救生口哨 | 213 | 套 | 现场防护装备。 - 防护墨镜：偏光镜、防紫外线； - 防割手套：具有防切割性能、透气性良好，佩戴舒适； - 救生口哨：响亮、声音穿透性强。 |
| 5 | 系统集成 | 71 | 项 | 集成内容包括县级移动指挥部整体方案设计以及单兵通信装备、供电及辅助照明设备、卫星通信传输设备（专线、交换机、路由器）的设计、安装，调试、融合、调测开通等项目实施服务。 1. 合同签订后10个工作日内，中标人优化细化项目实施方案后报送监理审核，报自治区应急厅科信处同意后实施。 2. 中标人根据优化细化后的项目实施方案，将县级现场移动指挥部的超短波手持台、二合一多模智能终端、卫星电话、背夹组合式卫星电话、布控球、便携式图形工作站、无线便携打印机、高清摄像机等设备进行安装整合，通过与卫星通信传输链路、路由器、交换机连接，实现与自治区指挥中心的视频汇聚平台、应急救援通信融合指挥平台进行融合，同时与自治区级现场移动指挥部、市级现场移动指挥部对接，实现各级应急指挥中心与卫星站间话音、数据、高清视频等业务互联互通，形成一套完整可用的卫星通信系统。 3. 应按照实施方案要求按期按质完成设备的安装、集成及联调工作。 4. 提供本项目安装、集成、调试所需要一切的线材和配件，满足项目建设的需要。 5. 严格按审核的安装调试计划、产品说明书规定的程序及方法进行设备的安装和调试，若监理在检查中发现中标人违反操作规程或使用未经确认的设备，监理有权指令中标人立即停止安装，并更换不合格的设备。 |
| 6 | 现场技术服务 |  |  |  |
| 6.1 | 人员服务 | 1 | 年 | - ▲服务71个县，每县年内至少接受12次培训。 - 中标商技术人员定期到县级进行巡检与培训，赴辖区内重点灾害事故区域开展基础信息采集、预案编制及演练，通过无人机航拍采集事故区域最新的全景地图，选好视频釆集设备、对讲机设备的安装点，与当地乡镇人员、社会救援力量会商演练预案。 - 按照应急预案对县级应急管理局人员进行培训，培训内容包括：超短波手持台、二合一多模智能终端、卫星电话、背夹组合式卫星电话、布控球、便携式图形工作站、无线便携打印机、高清摄像机、无人机使用培训。 - 平时不需要驻点值守，每月定期到县级对县级设备巡检运维。 |
| （五）县级无人机试点 |  |  |  |  |
| 1 | 机动型无人机（普通版） | 20 | 架 | 用于现场进行视频实拍回传。 - ★设备轻便小巧，最大起飞重量应≤1000g； - 设备最大上升速度应≥5 m/s； - 设备最大下降速度应≥3 m/s； - 设备最大水平飞行速度应≥70km/h； - 设备支持超高海拔飞行，最大飞行海拔高度应≥6000 米； - 设备支持超远距离飞行，最大控制距离≥8km； - 设备支持长时间飞行作业，最长飞行时间≥31 分钟； - 设备具备抗风能力，最大可抗风速≥5级风； - ★设备支持低电量自动返航、信号丢失自动返航； - ★设备具有全向感知系统及智能避障功能：上下方、前后前、左右方 6 个面分别配备视觉或红外传感器，进行辅助定位与障碍感知，在狭窄、复杂的环境下提供更高的安全保障。底部配备 LED 补光灯，在低光环境下自动开启，协助视觉定位，并保障安全降落。 - 设备支持三轴增稳防抖云台相机。 - ★影像传感器：1/2.3英寸CMOS；有效像素应≥1200万，支持2倍光学变焦、3倍数码变焦； - 设备支持密码保护、ADS-B功能，当附近空域出现载人飞机时可自动提示飞手避让，提升飞行作业安全性，支持在视频与照片上记录拍摄时的 GPS 坐标和时间形成时间戳水印、GPS位置水印，信息丰富，数据可信，便于后续归档及取证，在输入密码方可获得飞行器操作与内置内存读取权限，保障设备与数据安全，防止敏感信息泄露。 - 配备4块飞行电池，单块容量不小于3850 mAh；128GB内存卡。 - 配备电适配器、电源线、内存卡读卡器、显示屏、喊话器。 |
| （六）部分县级自选设备 |  |  |  |  |
| 1 | 无线信息采集设备 |  |  |  |
| 1.1 | 机动型无人机（普通版） | 4 | 架 | 用于现场进行视频实拍回传。 - ★设备轻便小巧，最大起飞重量应≤910g； - 设备最大上升速度应≥5 m/s； - 设备最大下降速度应≥3 m/s； - 设备最大水平飞行速度应≥70km/h； - 设备支持超高海拔飞行，最大飞行海拔高度应≥6000 米 ； - 设备支持超远距离飞行，最大控制距离≥8km； - 设备支持长时间飞行作业，最长飞行时间≥31 分钟； - 设备具备抗风能力，最大可抗风速≥5级风； - ★设备支持低电量自动返航、信号丢失自动返航 - ★设备具有全向感知系统及智能避障功能：上下方、前后前、左右方 6 个面分别配备视觉或红外传感器，进行辅助定位与障碍感知，在狭窄、复杂的环境下提供更高的安全保障。底部配备 LED 补光灯，在低光环境下自动开启，协助视觉定位，并保障安全降落。 - 设备支持三轴增稳防抖云台相机。 - ★影像传感器：1/2.3英寸CMOS；有效像素应≥1200万，支持2倍光学变焦、3倍数码变焦； - 设备支持密码保护、ADS-B功能，当附近空域出现载人飞机时可自动提示飞手避让，提升飞行作业安全性，支持在视频与照片上记录拍摄时的 GPS 坐标和时间形成时间戳水印、GPS位置水印，信息丰富，数据可信，便于后续归档及取证，在输入密码方可获得飞行器操作与内置内存读取权限，保障设备与数据安全，防止敏感信息泄露。 - 配备4块飞行电池，单块容量不小于3850 mAh；128GB内存卡。 - 配备电适配器、电源线、内存卡读卡器、显示屏、喊话器。 - 含4天现场培训，培训内容包括无人机安全知识、航拍摄影基础理论、学习基础无人机在航拍摄影中的方法及技巧、掌握飞行操作与航拍手法、空地协同、无人机应用、任务规划、法律法规、全景图制作等。 |
| 2 | 现场信息采集设备 |  |  |  |
| 2.1 | 单兵图传 | 4 | 套 | 用于灾害事故现场专网覆盖环境下，通过单兵背负移动，在灾害事故现场完成音视频信息采集工作，并依托 LTE、Mesh 等专网实现信息回传。 - ★与Mesh 自组网互联互通、语音传输，支持 WiFi，提供市场通用和标准化的音视频接口； - 传输视频的分辨率应可调，可支持但不限于 CIF、 4CIF、 720P、 1080P，应支持外置音视频接入； - 内置定位模块，支持 GPS、北斗双模定位，支持外接热成像仪，外接热成像仪探测器分辨率应不低于 640×480； - 配备 2 块备用电池，正常工作状态下电池续航时间≥4h； - 配专用支架在头盔、肩膀上或三轴稳定器上安装单兵式音视频采集装备； - 存储卡容量≥128G； - ★带宽：5/10/20MHz可调； - 发射功率：单通道≤1W； - 射频通道：2T2R； - 网络透传：支持多种接口的网络透传功能； - 语音功能：同时具备手咪和耳机等语音功能； - 视频输入：支持IP视频输入，对onvif协议的摄像头具备自动识别功能。 |
| 2.2 | Mesh自组网背负台 | 8 | 套 | 用于灾害事故现场到前方指挥部的 Mesh 信号自动延伸覆盖，实现信号接力传输及延伸。 - ★支持TD-LTE 、FDD-LTE 制式4G公网SIM卡；可接入4G公网/专网网络，实现自组网网络与4G网络互通。 - 抗毁性：系统具有一定的抗毁性，单个设备故障不会影响整个系统内其它设备的使用。 - 抗干扰能力：系统具备良好的抗干扰能力在干扰出现时能够通过配置，全网转换无线传输频率，保证系统正常运行。 - 支持TCP/UDP协议，实现报文、指令、短信、图片等多种数据实时传输。 - 传输能力：单跳传输在视距条件下不低于50公里,非视距条件下不低于2公里，系统网络具备自愈合，自组织能力。 - 设备管理：具备图像管理软件，能显示多路视频图像，所有节点入网、脱网状态，以及北斗或GPS地图信息，软件支持远程配置所有节点的参数。 - 频率范围：200MHz到1500MHz可根据用户要求修改定制的能力。 - ★带宽：5/10/20MHz可调。 - ★发射功率：单通道≥1W。 - ★射频通道：2T2R。 - 天线：全向天线，增益≥3dBi。 - 外设接口：具备HDMI输入接口，具备3.5mm音频接口，具备RJ45网络接口。 - 重量：整体不大于3.5kg（含电池）。 - ★设备传输速率：系统设备单跳吞吐率大于70Mbps，6跳后吞吐率不少于4Mbps。 - 防护等级：≥IP66； - 具备防腐蚀，防爆能力，防盐雾能力。 - 语音功能：同时具备手咪和耳机等语音功能。 - ★定位功能:内置定位模块，支持GPS/比斗双模定位，可根据业务需求进行切换。 - 组网能力：系统具有大规模组网能力，能支持不少于32个节点组成同频通信网络，并通过异频扩展实现大规模应用及部署； - 入网时间：系统启动后无需配置8s内自动入网； - 网络拓扑：无中心网络、星型网、链式网、网格网等； - 网络透传：支持多种接口的网络透传功能； - 视频输入：支持IP视频输入，对onvif协议的摄像头具备自动识别功能； - 数据连接：开机自动启动WiFi热点； - 支持AES加密算法； - 频谱效率：不低于3.5bps/Hz； - 电池满负荷工作时长不少于4个小时。 - ▲通信费：包含3年的4G通信费，其中语音300分钟/月，流量10GB/月。 |
| 2.3 | 便携式应急灯 | 8 | 台 | 用于灾害事故现场通信保障工作照明。 - 内置LED 30W 照明灯*2个； - 配三角支架（伸缩高度：0.8~1.45m 重量：2kg），车载充电器； - 可接入便携式电源箱； - 电池工作≥8 小时； - 防护等级≥IP67； - 配备拉杆防水携行箱。 |
| 2.4 | 高清摄像机 | 4 | 套 | 用于灾害事故现场音视频信息采集，与单兵图传、卫星便携站等设备配套使用。 - ★光学变焦≥30X，具备防抖功能； - 1 路 HDMI 视频输出，分辨率≥1080P，帧速≥60fps； - 单电池续航≥4h，存储容量≥256GB，配备2块电池、1块备用256G存储卡、车载充电器、三脚架（收纳57cm、展开1.4m、重量1kg）； - 支持夜视功能、支持红外摄像功能； - 配备防水等级≥IP67的携行箱包。 |
| 3 | 单兵通信装备 |  |  |  |
| 3.1 | 超短波手持台 | 36 | 台 | 用于灾害事故现场或现场指挥部音频指挥，并通过便携式通信箱、自组网基站等信息传输设备与后方指挥部进行通信。 - 1～4W 发射功率可调； - 工作频段：350MHz～400MHz； - ★兼容 PDT/DMR/模拟制式； - 单块电池可使用≥12小时； - 具备显示屏； - 防护等级≥IP67； - 接收灵敏度≥0.14μv； - 支持手动写频改频； - 配置备用电池； - 其余指标应符合 GB 20111460-T-339、GB 20111462-T-339 标准规范中相关技术要求。 |
| 3.2 | 二合一多模智能终端 | 20 | 套 | 可同时支持公网和自设定频段通信。 - ★支持窄带PDT/模拟，GSM/TD-SCDMA/ CDMA / WCDMA /TD-LTE/ FDD-LTE - IP68防护等级； - 设备外观符合人体工程学，握感好，屏幕尺寸不小于3.5寸，单手操作，支持单点触控，支持戴手套操作，专用对讲按键，防掉防摔设计； - 支持双摄像头，前后摄像头可随时切换，配有LED闪光灯； - 操作系统：Android 6.0及其以上； - 信道和音量旋钮二合一，简单方便，防止误操作； - 高容量电池，至少2400mAh，支持快速充电； - 对讲机整机尺寸（带标配电池，不带天线）小于142 x 70x 31mm，重量（含天线和标配电池）小于等于400g； - 大音量，内置蓝牙4.0以上，支持智能按键，可快速实现一键浏览关键界面，一键完成关键操作； - 全域精准定位：支持北斗/GPS等多种模式定位定位，并结合宽带网络定位技术（AGPS以及NLP网络辅助定位），记录室内和室外的连续轨迹曲线以及位置，实现人员与设备的全空间跟踪与记录； - 软件功能：实时视频采集回传，语音对讲，精准定位，GIS调度，操作简单，开机即登陆； - 主摄像头像素：≥1000W； - ▲包含3年的通信费，语音通话时长300分钟/月，流量10GB/月。 |
| 3.3 | 背夹组合式卫星电话 | 4 | 台 | 智能终端(6G+128G)+天通卫星同时可以进行公网通信与卫星通信用于领导遂行和先期工作组通信保障，通过卫星系统，以语音、短信等形式报送灾害事故现场信息，并传送简单的数据信息。 - 卫星通信背夹 - 基本功能：天通卫星移动通信话音和短信功能； - 卫星话音速率：1.2kbps/2.4kbps/4.0kbps； - 核心芯片：采用国产核心处理器，操作系统自主可控； - 终端形态：采用背夹形态，背夹可与手机完全合体使用，也可与其他支持机型分体使用； - 供电单元：支持5V/2A快冲，并且支持终端向手机应急充电功能，支持手机与背夹组合充电； - 电池容量及工作时长：电池容量4000mAh，待机≥120小时，通话≥6小时； - 外部接口：USB Type-C数据接口、支持蓝牙、SIM卡接口、TF卡接口； - 防护等级：IP65； - 可接入应急平台。 - 紧急求救：具备SOS一键求救功能； - 支持远程OTA升级； - 指示灯：具有专用可变色指示灯提示终端电量、入网状态、蓝牙连接状态； - 终端配件：配备终端固定支架，可方便用户直接展开放置于窗户边使用； - 终端天线支持可抽拉、可拆卸设计方案，并且支持外接小型车载吸顶天线扩展使用场景。 - 配有专用手机APP软件，软件可在应用市场下载。 - ▲通信费：包含3年的卫星通信费，其中语音1500分钟/年，短信预存100元按条付费。 - 手机配置 - 屏幕尺寸≥6.3英寸、1670万色、DCI-P3； - 分辨率：2K,3120×1440 像素； - 电池容量≥4200mAh； - 运行内存≥6GB，存储空间≥128GB最大可扩展至256GB； - CPU：≥8核 ； - 操作系统：兼容Android 9； - 前置摄像头要求：支持3D 深度感知相机，≥2400万像素，f/2.0光圈，支持固定焦距。 - 后置摄像头≥3个,像素总和≥6800万, 支持自动对焦（激光对焦/相位对焦/反差对焦），支持AIS防抖。 - 防护级别：防尘防水IP68； - 网络制式:支持移动/联通/电信 4G+/4G/3G/2G； - 传感器参数:重力传感器、环境光传感器、接近光传感器、陀螺仪、指南针、霍尔传感器、Camera激光对焦传感器、气压计、红外传感器、色温传感器、支持3D人脸识别； - ▲通信费：包含3年的4G通信费，其中语音300分钟/月，流量10GB/月。 |
| 4 | 个人防护装备 |  |  |  |
| 4.1 | 急救防护套装（防护服+呼吸器） | 8 | 套 | - 组成：轻型防化服连体式结构，由化学防护头罩、呼吸器、化学防护服、化学防护手套和化学防护靴组成。 - 材质：阻燃布双面涂覆PVC。 - 特性：具有耐酸、耐碱、阻燃、防静电、耐汽油等特性（服装除面部裸露外，其余部位密封）。 - 适用于消防队员、工作人员在有酸碱、汽油等化学品事故现场穿着的防护服装。 |
| 4.2 | 防火服 | 12 | 套 | - 组成：消防头盔、消防上衣、消防裤子、消防手套、消防腰带、消防鞋子组成； - 材质：阻燃隔热材料构成； - 特性：阻燃损毁长度≤100mm、断裂强力 ≥650N、撕破强力≥100N、整体防护性能TPP值不小于28cal/cm2。 |

| 商务要求表 |  |
| --- | --- |
| 采购预算价 | 详见《第一章 公开招标公告》，投标报价超采购预算的投标无效（各分项的单个单位预算价和合计预算价均不得超过采购预算）。 |
| 投标报价要求 | - 本项目是系统性建设项目，中标人要负责采购、安装、集成、调试建设自治区、市、县三级自然灾害事故现场移动指挥系统所需的各种端接设备及附属组件，以及各级移动指挥系统之间的互联互通；要负责系统整体功能与现有视频会商系统之间的互联互通。 - 本项目为交钥匙工程，报价包括了硬件建设、辅助材料、设备维修、备品备件、系统运行保障、运输、保管、设计、施工安装、调试、常驻人员的工资及保险、工作车辆的费用（购置、养护、保险、油费、过路费）、人员培训等实现本项目运行直至3年质保期满的各种费用和服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应充分考虑硬件、软件、人工等市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目的所有内容范围的货物及服务进行合理报价。 |
| 质保期 | - 中标人必须保证提供的设备是全新的、未使用过的，质保期为自项目验收之日起3年。 - 质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，中标人无偿上门维修。如涉及失效零件更换，该零件应由中标人免费提供。质保期结束后，承诺终身维修。 - 重要、普通常驻人员服务从正式进场驻点时间起计3年。 |
| 售后服务要求 | - 免费送货上门，免费由技术人员现场安装、调试和技术指导，并在用户免费现场培训3～4名相关人员至掌握设备操作及日常维护，直至基本熟练操作。用户配合中标人在用户处的调试。所需工具、器材由中标人自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项； - 货物验收后，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，定期回访以及对设备维修。 - 中标人须接故障通知1小时内作出有效回应，4小时内到达现场，并在24小时内修复故障，48小时后不能解决的，提供同等或以上档次替代品。 - 为确保本项目应急卫星通信传输链路的稳定性、可靠性，线路在一个自然月内连续中断4个小时及以上的，每次扣减质保金500元，连续超过3次的，免除该条线路当月通信费。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：自签订合同之日起，除涉及安装在通信指挥车上的设备最晚不超过6个月外（车辆改装3个月，车辆上牌公告3个月），其余的（含服务）须在90天内安装调试完毕并交付使用。 交货地点：自治区应急管理厅、14个地市和71个县应急管理局指定地点。 |
| 付款条件 | 自治区级、市级：设备到货验收后10个工作日内，甲方支付合同金额的60%；项目验收合格后，甲方收到乙方缴纳合同金额10%的质量保证金（或开具等额的银行保函，由甲方定）后10个工作日内支付合同金额的40%；质保期间，无质量问题的，分三年无息返还质量保证金（或质保期满后，退回银行保函）。乙方收到甲方货款之日起5个工作日内将等额发票开具给甲方。 县级：设备到货验收后10个工作日内，甲方支付合同金额的70%；项目验收合格后，甲方收到乙方缴纳合同金额5%的质量保证金（或开具等额的银行保函，由甲方定）后10个工作日内支付合同金额的30%；质保期满后，无质量问题的，一次性无息返回质量保证金（或退回银行保函）。乙方收到甲方货款之日起5个工作日内将等额发票开具给甲方。 |
| 验收标准 | - 项目的验收由自治区应急管理厅、各项目市县应急管理局分别组织实施。 - 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 - 中标人在货物验收时由采购单位对照合同的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合合同的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 - 招标项目有其他要求的按其要求。 |
| 进口产品说明 | 本项目货物不接收进口产品及双模式产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |
| 核心产品 | - 本项目核心产品为：路由器、交换机（含核心路由器、核心交换机）。 - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 - 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |
| 合同签订要求 | - 受14个项目市、71个项目县的委托，自治区应急管理厅组织对各项目市、县的设备及服务项目进行公开招标，招标完成后由中标单位分别与自治区应急管理厅、各项目市县应急管理局签订合同，并报自治区应急管理厅备案。合同标的分别为采购需求中对应分项中（单套）的设备及服务。 - 合同价款由自治区应急管理厅、14个项目市、71个项目县分别按合同约定支付给中标单位。 |
| 保密要求 | 投标人对采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息负有保密义务，应承担相应的泄密责任。 |
| 其他要求 | - 本项目中除自治区级先导车和市级先导车外所有货物资产归采购人所有。 - 投标人应根据《项目总体需求》编写本项目技术方案、组织与实施方案。 |

项目总体需求

一、建设目标

为了实现公共安全从被动应付型向主动保障型、从传统经验型向现代高科技型的战略转变。促进政府健全体制、创新机制，全面提升自然灾害现场应急管理水平。广西壮族自治区应急管理厅拟开展建设全区自然灾害事故现场移动指挥部项目，通过本项目实现在自然灾害事故发生时，快速将救援人员、通信装备送达现场，构建天地一体化的应急通信指挥体系，打通灾害事故一线、现场移动指挥部、各级指挥中心之间的语音、数据、图像、视频传输通道，开展现场信息采集、灾情侦察、图像传输、信息报告工作。通过本项目建设，为移动指挥部提供信息化基础环境，提高工作效率，有效提升应急救援现场的通信能力。

二、建设规模

（一）1个自治区级卫星地面站、1个自治区级现场移动指挥部、14个市级现场移动指挥部、71个县级现场移动指挥部。

（二）涉及建设单位名单

| 序号 | 行政区划 | 单位名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自治区本级 | 广西壮族自治区应急管理厅 | 1个 |
| 2 | 南宁 | 南宁市、宾阳县、上林县、横县、隆安县、马山县等应急管理局。 | 6个 |
| 3 | 柳州 | 柳州市、柳城县、鹿寨县、融安县、融水县、三江县等应急管理局。 | 6个 |
| 4 | 桂林 | 桂林市、阳朔县、灵川县、永福县、全州县、兴安县、荔浦市、平乐县、恭城县、灌阳县、龙胜各族自治县、资源县等应急管理局。 | 12个 |
| 5 | 梧州 | 梧州市、藤县、岑溪市、苍梧县、蒙山县等应急管理局。 | 5个 |
| 6 | 北海 | 北海市、合浦县等应急管理局。 | 2个 |
| 7 | 防城港 | 防城港市、上思县、东兴市等应急管理局。 | 3个 |
| 8 | 钦州 | 钦州市、灵山县、浦北县等应急管理局。 | 3个 |
| 9 | 贵港 | 贵港市、平南县、桂平市等应急管理局。 | 3个 |
| 10 | 玉林 | 玉林市、北流市、容县、博白县、兴业县、陆川县等应急管理局。 | 6个 |
| 11 | 贺州 | 贺州市、钟山县、富川县、昭平县等应急管理局。 | 4个 |
| 12 | 百色 | 百色市、田阳县、田东县、平果县、德保县、靖西市、那坡县、凌云县、乐业县、田林县、隆林、西林县等应急管理局。 | 12个 |
| 13 | 河池 | 河池市、罗城县、环江县、南丹县、天峨县、凤山县、东兰县、巴马县、都安县、大化县等应急管理局。 | 10个 |
| 14 | 来宾 | 来宾市、象州县、武宣县、金秀瑶族自治县、忻城县、合山市等应急管理局。 | 6个 |
| 15 | 崇左 | 崇左市、天等县、大新县、龙州县、宁明县、扶绥县、凭祥市等应急管理局。 | 7个 |
| 合 计 |  |  | 86个 |

三、建设要求

建设自治区级卫星地面站，建设自治区、市、县三级现场移动指挥部。

（一）自治区应急指挥中心

在自治区应急管理厅应急指挥中心部署一套卫星固定站及其配套设备，实现各级卫星通信传输服务；建设一套融合平台，通过融合通信网关、业务交换机、现场调度指挥平台，实现卫星通信、公网通信、有线通信的统一平台管理，将灾害救援现场和前方移动指挥部的语音、视频和其他实时数据传输至自治区应急指挥中心，并与现有系统对接，实现灾害事故现场通信控制和调度指挥。

（二）自治区级现场移动指挥部

自治区级现场移动指挥部着重加强指挥中心保障、现场移动指挥部保障、领导遂行和先期工作组保障能力建设。配备无人机及配套装备；窄带通信类设备（超短波手持台），卫星通信类设备（含动中通卫星站、卫星便携站、卫星电话），自组网设备（含Mesh基站+手持台）；视频采集设备（含背负式、手执式）；二合一多模智能终端。现场采集的音视频信息可由音视频矩阵接入视频会商终端后，再由卫星系统将信息传输到区应急管理厅应急指挥中心的卫星固定站，并通过交换机、综合网关等设备将数据传送至视频会商系统。

自治区级先导车、通信指挥车统一由设备供应商提供，应急管理厅通过租赁方式使用车辆。在应急救援现场，通过无人机、布控球、单兵图传、视频采集设备（背负式、手执式）、自组网、卫星电话、二合一多模智能终端和卫星便携站等方式，在公网无法覆盖的区域采集音视频信息，通过自组网链路，传输到移动指挥部，移动指挥部通过便携式图形工作站将音视频信息接入视频会商终端后，再由卫星系统将信息传输到区应急管理厅应急指挥中心的卫星固定站，并通过交换机、综合网关等设备将数据传送至视频会商系统。移动指挥部装备自组网基站和自组网单兵图传，通过快速自动组网，实现无公网通信环境下从移动指挥部到现场数据采集端的通信链路传输。卫星电话和天通数据终端作为无公网环境保底通信手段，实现语音、短信、数据通联。卫星电话数量按照应急现场指挥组、通信保障组等分组配备，二合一智能终端数量按照现场救援指挥人员配备。通信指挥车通过改装，在车内安装大屏幕液晶电视、话筒、调音台、高清矩阵等音视频设备，实现现场指挥功能，并通过视频会商终端实现远程会商；先导车不进行改装，采用便携箱方式，配置现场指挥平台及相应软件包，集成视频会商终端、智能接入网关等设备，实现现场音视频信息的采集、处理、传输、显示等现场指挥功能，并通过集成的视频会商终端实现远程会商。

图1 无公网状态下自治区级通信拓扑图

（三）市级现场移动指挥部

着重加强指挥中心保障、现场移动指挥部保障、领导遂行和先期工作组保障能力建设。需购买卫星通信装备（含卫星便携站、卫星电话），窄带通信装备（超短波手持台），自组网装备（背负式Mesh基站）；视频采集设备（背负式、手执式）；二合一多模智能终端，无人机及其配套装备。

市级先导车统一由设备供应商提供，应急单位通过租赁方式使用车辆。使用车辆迅速将通信设备运输至灾害现场，通信装备到达现场以后迅速搭建以自主网和卫星便携站为主要通信手段的现场移动指挥部。通过无人机、单兵图传、视频采集设备（背负式、手执式）、卫星电话、二合一多模智能终端和卫星便携站等通信方式，采集灾害事故救援现场的音视频信息，再由卫星系统将信息传输到区应急管理厅应急指挥中心的卫星固定站，并通过交换机、综合网关等设备将数据传送至视频会商系统，通过卫星专网链路将自治区应急指挥中心接受到的音视频信息传输到各市应急指挥中心。卫星电话作为无公网环境保底通信手段实现语音、短信通联。卫星电话数量按照应急现场指挥组、通信保障组等分组配备，二合一手持台数量按照现场救援指挥人员配备。

图2 无公网状态下市级通信拓扑图

（四 ）县级现场移动指挥部

主要能满足在发生灾害事故后，能快速将应急通信设备运输到现场、并在第一时间内能快速搭建应急通信网络，满足最基本的语音通信要求。如果具备公网条件，可通过公网实现将灾害现场的视频或者图像传输到指挥中心，无公网时通过卫星电话和指挥中心通信。信息传输到市应急指挥中心的后，通过音视频平台将数据传送至视频会商系统，通过卫星专网链路将市应急指挥中心接受到的音视频信息传输到各县应急指挥中心。

图3 无公网状态下县级应急通信拓扑图

（五）和现有视频会商系统互联互通

目前广西应急管理厅已经建设了“广西防汛抗旱应急指挥会商系统”，该系统通过各单位之间的专线链路，实现了覆盖全区各级应急指挥中心的自治区、市、县三级高清视频会商系统，并可通过应急管理部建设的指挥信息网和应急管理部的视频会商系统互联互通，但该系统并未实现覆盖到自然灾害事故现场。本期建设的“全区自然灾害事故现场移动指挥部”要求打通和“广西防汛抗旱应急指挥会商系统”之间的互联互通，二者相互补充，达到应急视频会商覆盖全区的目的，实现国家、自治区、市、县、现场移动指挥部、灾害事件现场6级语音、视频、图文等双向同步传输。现场的各类信息均是根据应急管理部最新的通信规范建设，使用的都是标准的通信协议，其他单位信息化系统可根据通信协议进行兼容对接，实现资源信息共享。

区、市区和市级移动指挥部配置视频会商终端，现场图像通过公/专网单兵图传、布控球等设备，通过宽带自组网设备，连接到图形工作站，图形工作站输出音视频信息到视频会商终端，再通过卫星系统建立移动指挥部到厅卫星地面站的IP链路，再经过地面有线网络连接到市、县级指挥中心，实现自治区/市级移动指挥部和指挥中心会商系统互联互通。

县级移动指挥部配备卫星系统和视频会商系统，现场图像通过公/专网单兵图传、布控球等设备，直接通过4G/5G方式接入公网，通过运营商建立的公网VPN通道连接至县级指挥中心，通过视频平台将图像通过矩阵传输到视频会商终端，再通过地面有线网络连接到其他指挥中心，实现县级移动指挥部和指挥中心会商系统互联互通。

同时，自治区、市级移动指挥部也具备和县级移动指挥部相同的公网传输能力，单兵图传、布控球等各种音视频采集终端也可以直接通过公网，或通过宽带自组网再连接公网，达到通过公网传输音视频信息到指挥中心的目的。

图4 和视频会商系统互联拓扑图

四、建设内容

1个自治区级卫星地面站、1个自治区级现场移动指挥部、14个市级现场移动指挥部、71个县级现场移动指挥部。

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）自治区应急指挥中心 |  |  |  |
| 1 | 卫星地面站 | 套 | 1 |
| 2 | 融合通信平台 | 套 | 1 |
| 3 | 通信网络服务 | 套 | 1 |
| 4 | 系统集成 | 项 | 1 |
| （二）自治区级现场移动指挥部 |  |  |  |
| 1 | 车载设备 | 套 | 1 |
| 2 | 车载通信装备 | 套 | 1 |
| 3 | 现场信息采集设备 | 套 | 1 |
| 4 | 卫星通信设备 | 套 | 1 |
| 5 | 无线信息采集设备 | 套 | 1 |
| 6 | 现场指挥平台 | 套 | 1 |
| 7 | 供电及辅助照明设备 | 套 | 1 |
| 8 | 辅助设备 | 套 | 1 |
| 9 | 系统集成 | 项 | 1 |
| 10 | 运输通信保障服务 | 套 | 1 |
| （三）市级现场移动指挥部 |  |  |  |
| 1 | 通信装备 | 套 | 14 |
| 2 | 现场信息采集设备 | 套 | 14 |
| 3 | 无线信息采集设备 | 套 | 14 |
| 4 | 供电及辅助设备 | 套 | 14 |
| 5 | 通信网络服务 | 套 | 14 |
| 6 | 系统集成 | 项 | 14 |
| 7 | 运输通信保障服务 | 套 | 14 |
| （四）县级现场移动指挥部 |  |  |  |
| 1 | 单兵通信服务 | 套 | 71 |
| 2 | 供电及辅助设备 | 套 | 71 |
| 3 | 通信网络服务 | 套 | 71 |
| 4 | 个体防护装备 | 套 | 71 |
| 5 | 系统集成 | 项 | 71 |
| 6 | 现场技术服务 | 套 | 71 |
| （五）县级无人机试点 |  |  |  |
| 1 | 无人机 | 套 | 20 |
| （六）部分县级自选设备 |  |  |  |
| 1 | 无线信息采集设备 | 套 | 4 |
| 2 | 现场信息采集设备 | 套 | 4 |
| 3 | 单兵通信装备 | 套 | 4 |
| 4 | 个体防护装备 | 套 | 4 |

（一）自治区应急指挥中心

自治区级现场移动指挥部建设窄带通信类装备（超短波手持台），卫星通信装备（含卫星便携站、卫星电话），自组网装备（含Mesh基站+手持台），视频采集装备（布控式、背负式、手执式），二合一多模智能终端，无人机及其配套装备。

（二）自治区级现场移动指挥部

在自治区应急管理厅应急指挥中心部署一套卫星固定站及其配套设备，并与应急管理厅指挥中心视频会商系统对接，实现现场音视频数据信息回传；建设一套融合平台，通过融合通信网关、业务交换机、现场调度指挥平台，实现卫星通信、公网通信、有线通信的统一平台管理，将灾害救援现场的语音、视频和其他实时数据传输至前方移动指挥部和自治区应急指挥中心。

（三）市级现场移动指挥部

市级现场移动指挥部建设卫星通信装备（含卫星便携站、卫星电话），窄带通信装备（超短波手持台），自组网装备（背负式Mesh基站）；视频采集设备（背负式、手执式）；二合一多模智能终端，无人机及其配套装备，将灾害救援现场的语音、视频和其他实时数据传输至应急指挥中心。

（四）县级现场移动指挥部

县级现场移动指挥部建设卫星通信装备（卫星电话），窄带通信装备（超短波手持台），视频采集装备（手执式、布控式），满足有在公网时优先通过公网回传，无公网通信环境下通过自组网链路到达公网区域回传。

（五）县级无人机试点

根据广西多山、多林、多雾，典型喀斯特地容地貌，选择20个重要的县级现场移动指挥部，配置无人机，打通应急救援的最后一两公里，将灾害事故现场的情况全部收录并传至现场指挥部，对灾害现场的地形进行应急测绘，为救援的开展提供有力支撑。

（六）部分县级自选设备

县级现场移动指挥部根据当地情况，自行选购无线信息采集设备、现场信息采集设备、单兵通信服务、个体防护装备等服务和设备。

附件

## 常驻人员服务质量保障要求

一、人员管理要求

1、对于不满足采购人要求的常驻服务人员，采购人有权要求中标人无条件更换，且不能影响项目进度。

2、中标人的常驻服务人员如无法履行岗位职责，经采购人审核认定需要更换人员的，须提前一周向采购人提出申请，经采购人确认备档后，中标人方可换人，并确保工作业务的稳定交接。若更换人员3次后仍不合格的，视为中标人违约，采购人可取消双方的采购合同，并追究其法律责任。

3、在提供服务保障期间，中标人的常驻服务人员因离职需要更换人员的，须提前一个月向采购人提出申请，经采购人确认备档后，中标人方可换人，并确保工作业务的稳定交接。若更换人员3次后仍不合格的，视为中标人违约，采购人可取消双方的采购合同，并追究其法律责任。

4、中标人的常驻服务人员须按照采购人管理要求规范着装、佩戴工作证，所需费用由中标人自行承担。

5、中标人的常驻服务人员需服从采购人工作安排和调整，履行合同工作范围内的所有职责任务。

二、服务考核指标

1、自觉接受采购人的检查和指派，在采购人的指导和监督下开展工作。

2、每天对动中通车辆、视频会商、通信系统进行巡检，发现设备有异常或损坏，应及时反馈、维修或更换。

3、每周至少1次赴辖区内重点灾害事故区域开展基础信息采集、预案编制及演练，通过无人机航拍采集事故区域最新的全景地图，选好视频釆集设备、对讲机设备的安装点，与当地区、市人员、社会救援力量会商演练预案。

4、每月组织1次综合性保障演练，联动全区模拟各类灾害通信保障任务确保对辖区内事故风险高的区域熟悉路沉、掌握基础地理信息、掌握预案工作要求。

5、平时每周5天、每天8小时卫星地面站值守，启动响应时每周7天、每天24小时卫星地面值守。

6、平时驻点值守，启动响应等级后，全体人员根据应急指挥中心值班要求24小时轮班值守。接到通信保障任务后，15分钟内完成设备调测，出发赶赴现场。

7、及时记录出勤及工作记录，出具季度、年度服务保障情况报告，报采购人审核。由中标人免费提供指纹考勤机，安装在自治区应急管理厅和各市级应急管理局。

三、服务响应指标

1、中标人须提供7×24小时技术支持服务。

2、接到通信保障任务后，15分钟内完成设备调测，出发赶赴现场。到达事发现场后，30分钟内完成灾害事故现场音视频、图像采集传输。

3、按照《应急指挥信息化与通信保障能力建设规范》有关要求执行。

四、考核方式

1、按每季度作为一个考核周期。每一考核周期独立计分，满分为100分。考核分数将折算作为中标人年度供应商评价结果。

2、上一考核周期结束后，考核基准分重置为100分，进入下一考核周期。

3、采购人依据服务考核指标和服务响应指标所列各项考核指标，在每个考核周期后的5个工作日内完成对中标人的常驻服务人员服务质量考核评价，并在3个工作日内经供需双方对考核得分结果进行签字确认。

4、采购人今后出台考核办法，则按新办法执行。

五、考核结果处理

1、考核分数以70分为合格。常驻人员每次考核分数不合格的，按5000元/人·次进行处罚，处罚金在中标人的质量保证金中扣除。

2、若同一人累计3次考核不合格，采购人有权要求中标人无条件更换。

## 第三章  投标人须知

前  附  表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
|  | 项目名称： 全区自然灾害事故现场移动指挥部 项目编号：详见《第一章公开招标公告》 |
| 5 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费：按第八条规定的（货物招标）标准采用差额定率累进计费方式计算收取,由中标人向采购代理机构支付。 |
| 9.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西建信建设项目管理有限公司，联系电话：0771-2082132，通讯地址：南宁市桂雅路11号麒麟商务大厦B单元607 |
|  | 是否接受联合体投标：不接受联合体投标 |
|  | 演示时间及地点：无 样品：无。 |
| 12.1 | 澄清与修改： 投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。 |
| 13.1 | 报价文件（以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作投标无效处理，其他如有请提供）： - 投标函（格式见附件）；必须提供 - 开标一览表（格式见附件）；必须提供 - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。 |
| 13.2 | 资格证明文件（以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作投标无效处理，其他如有请提供）： - 投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件，原件备查；必须提供；【说明：如投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”复印件；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”复印件】 - 投标人具有基础电信业务经营许可证或具有网络信息传输服务的电路运营商（以相关证明文件为准）； - 投标保证金提交凭证（原件或复印件）；必须提供 - 投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（成立时间不足三个月的公司按实际提供）（复印件，原件备查，格式自拟）；无纳税记录（含零报税）的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；必须提供 - 投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（成立时间不足三个月的公司按实际提供）（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；必须提供 - 投标人2018年度的财务报表（至少包括：资产负债表、利润表、现金流量表）复印件（2019年新成立的公司应提供公司成立日之后次月起到响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或投标人基本开户行出具的资信证明复印件，原件备查；必须提供 - 投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明原件；（必须提供）； - 投标人具备履行合同所必需的设备或专业技术能力的书面声明原件（格式自拟）；（必须提供）；（投标人可提供相关证明材料与上述书面声明一并提交） |
| 13.3 | 商务文件（以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作投标无效处理，其他如有请提供）： 1.投标声明书 (格式见附件) ；必须提供 2.商务响应表（格式见附件）；必须提供 3.投标人法定代表人身份证明书原件（格式见附件)，法定代表人有效身份证正反面复印件；必须提供 4.法定代表人授权委托书原件(格式见附件)，被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）； 5. 根据《第四章 评标办法及评分标准》要求的与商务有关的加分内容及投标人认为有必要提供的其他材料； 注：1.投标声明书必须由法定代表人(在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。2.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及被授权人签字,并加盖单位公章，否则作投标无效处理。3.以上材料属于复印件的，必须加盖单位公章，否则作投标无效处理。 |
| 13.4 | 技术文件（以下文件标注有“必须提供”的请按规定在投标文件中提供，否则作投标无效处理，其他如有请提供）： - 设备配置清单（均不含报价）；必须提供 - 技术响应表；必须提供 - 售后服务方案；必须提供 - 项目实施人员一览表； - 根据《第四章 评标办法及评分标准》要求的与技术有关的加分内容及投标人认为有必要提供的其他材料。 |
|  | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 - 投标文件电子版内容：投标文件内容 - 投标文件电子版份数：1份。 - 投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式（扫描、图片除外）。 - 投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.1 | 投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。 |
| 17.1 | 投标保证金：按《第一章公开招标公告》第九条规定交纳。 |
| 17.3 | 投标保证金退还（不计息）均以转账形式退回到投标人银行账户： 1.除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后5个工作日内，以转账方式退还未中标人的投标保证金。 2.中标人的投标保证金自合同签订并送达采购代理机构存档之日起5个工作日内，以转账方式退还中标人的投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件按以下内容分3册分别装订，份数： （1）报价文件正本 1 份，副本 6份； （2）资格证明文件正本 1 份，副本 6 份； （3）商务文件和技术文件合并装订成册，正本 1 份，副本6份； 投标文件份数不满足要求的，投标无效。 |
| 20.2 | 投标截止时间及地点按《第一章公开招标公告》 递交投标文件说明：委托代理人参加开标的，由投标人代表凭其有效的身份证明原件及复印件、法定代表人授权委托书原件签到后递交投标文件；法定代表人参加开标的，由投标人法定代表人凭其有效的身份证明原件及复印件、法定代表人身份证明书原件签到后递交投标文件。 对未提供或提供不全资料或资料无效的，招标采购单位应当拒收投标文件。 |
| 22 | 开标时间及地点：按《第一章公开招标公告》 |
| 24.2 | 采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 查询起止时间：2017年1月1日至投标截止时间 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 30.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 33 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，中标结果公告内容中包括中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。 |
| 37.1 | 履约保证金金额：合同金额的10%。 |
| 38.1 | 签订合同携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件。 |
| 39 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
|  | 采购资金来源：预算资金 |
|  | 付款方式：由自治区应急管理厅、14个项目市、71个项目县按合同约定支付。 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人(负责人)或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

- 一、总  则

1.适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购代理机构”系指广西建信建设项目管理有限公司。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的单位或自然人。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7“▲”系指实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

2.8“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

2.9“★”为重要参数，投标人应尽量给予满足并在投标文件中如实作出响应。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

5.投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6.联合体投标（本项目如不接受联合体投标则不适用）

6.1联合体投标要求:

（1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和响应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。否则，与之相关的投标文件作废。

（4）投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

（5）投标联合体投标人的相同资质按最低的一方计算。

联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。但同一专业的投标人组成的联合体应以资质最低的一方为依据。联合体投标的，须提供《联合体投标协议》（格式见附件）。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

8.特别说明：

8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

9.质疑和投诉

9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 二、招标文件

10.招标文件的构成。

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标办法及标准；

（5）合同主要条款；

（6）投标文件格式。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或者采购代理机构澄清。采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

12.2当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.3招标文件的澄清或者修改都应当通过本采购代理机构以法定形式发布。

- 三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件及技术文件三部分组成。

13.1报价文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.3商务文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括包括了硬件建设、辅助材料、设备维修、备品备件、系统运行保障、运输、保管、设计、施工安装、调试、常驻人员的工资及保险、工作车辆的费用（购置、养护、保险、油费、过路费）、人员培训等实现本项目运行直至3年质保期满的各种费用和服务、税金及其它所有成本费用的总和。

15.3投标人必须就所投分标或项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

16.投标有效期

16.1投标有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的投标文件作为投标无效处理。

16.2投标人的投标文件在投标有效期内均应保持有效。

17.投标保证金

17.1投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。

17.2投标保证金必须从投标人银行账户转出并到达指定银行账户，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

17.3 投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。

17.3.1未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

17.3.2中标人的投标保证金在合同签订并送达采购代理机构存档后五个工作日内退还。

17.4.投标保证金不计息。

18.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的签署和份数

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件及技术文件三部分分别编制并装订成册，投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”规定，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒收。

19.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人(负责人)或法定代表人(负责人)的授权委托人签署，投标人应写全称。

19.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人（或授权委托人）签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

20.投标文件的包封、提交、修改和撤回

20.1投标文件的包封。

20.1.1投标文件正、副本全部装入一个或多个投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖投标人单位公章或被授权人签字，以示密封。

投标文件封套上应写明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号、所投分标及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样。

20.1.2未按规定密封的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担。

20.2 投标文件的提交

20.2.1投标人必须在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达本须知前附表规定投标地点。

20.2.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构必须拒收。

20.3投标文件的补充、修改或撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1在资格、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（10）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达10项（含）数以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

21.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）具有选择性投标报价的；

（4）投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

- 四、开    标

22.开标准备

采购代理机构将在须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

23.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录, 由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评标过程；

（7）开标会议结束。

- 五、资格审查

24.资格审查

24.1开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。

24.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格式，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

24.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）未购买本招标文件的投标人。

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（4）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（6）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

24.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

24.5信用中国、中国政府采购网查询主体信用记录，截图查询结果操作指南：

（1）信用中国网：

图示一：

图示二：

（2）中国政府采购网：

图示：

- 六、评   标

25.组建评标委员会

本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上（含七人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

26.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序

27.1符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

27.2澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29.评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

30.评标原则和评标办法

30.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

30.2评标办法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

31. 投标文件修正

31.1投标文件报价出现前后不一致的，执照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.2修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

31.3修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

（1）若修正后的最终投标报价小于开标时的开标一览表文字报价，签订合同时，则以修正后的最终投标报价为准；

（2）若修正后的最终投标报价大于开标时的开标一览表文字报价，签订合同时，则以开标时的开标一览表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。

32.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

- 七、中标和合同

33.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

33.2中标人确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

34.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

35.采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

36.合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

37.履约保证金（本项目如无履约保证金要求则不适用）

37.1中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额转账或电汇到指定账户，否则,不予签订合同。

37.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

37.3履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，由中标人向保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。

37.4在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由中标人自负。

38.签订合同

38.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

38.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

38.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

38.4中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

39.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 八、其他事项

40.代理服务费

40.1本项目的代理服务费由中标人向采购代理机构支付，参照桂价费字〔2011〕55号文件“货物类”收费标准向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。

40.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

40.3采购代理机构的银行账户：

开户名称：广西建信建设项目管理有限公司南宁第二分公司

开户银行：中国银行南宁市东盟商务区支行

银行账号：626 277 847 943

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

## 第四章  评标办法及评分标准

评标办法

一、评定原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共7人构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二；

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、服务、信誉业绩、政策等方面内容按百分制打分；

（三）评标方式：以封闭方式进行 。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法；

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

1、价格分…………………………………………………………………………………………………30分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价；

（2）政策性扣除计算方法；

供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）；

小型、微型企业组成联合体参加投标的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业；

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；

（5）投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品评标报价=该产品投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价；

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分；

（7）价格分计算公式：某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分；

（8）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2、技术分………………………………………………………………………………………………31分

（1）产品技术指标（满分20分）

1）技术响应表对所有技术要求、服务要求和说明、商务要求表中内容逐条响应并一一对应，全部满足的，得6分。标▲项存在负偏离或漏项的，认定为无效投标；标★项存在负偏离的，每一项扣2分；非标★项存在负偏离的，每一项扣1分，扣完6分为止。

2) 为确保设备有较高的兼容性和较好地互联互通，所投Mesh车载自组网设备、Mesh自组网背负台、机载式宽带自组网设备、单兵图传产品均为同一品牌的，得4分；所投机动型无人机（加强版）、机动型无人机（普通版）、机动型无人机（升级版）产品均为同一品牌的，得4分；最多得8分（以开标一览表为准）。

3）所投调制解调器（含网管、业务调制解调器）与应急管理部国产化卫星通信系统相互兼容，实现卫星通信设备互联互通的，得3分（须提供相应证明材料并加盖投标人公章，否则不得分）。

4）所投核心路由器采用NP芯片为自研国产化的，得3分（须提供相应证明材料并加盖投标人公章，否则不得分）。

（2）技术方案 （满分5分）

一档(1分)：对项目整体理解一般，技术方案简单，基本满足项目要求。

二档(3分)：对项目理解较到位，技术方案相对详细可行，论述比较准确，架构比较清晰，功能配置比较齐全，设备部署比较科学，较好的满足项目要求，具有提供长期全区服务能力。

三档(5分)：对项目理解透彻，投标人的技术方案描述详细、完整，论述具体，完全对所有服务事项提供解决方案，提供的主要服务较好，整体内容完整、描述具体准确，采用的技术先进可靠、服务优质和运维机制完善，为满足灵活组网部署，所提供的区级骨干应急网络通信服务能够更好的兼容应急管理部骨干网络，支持应急管理部SDN控制器纳管，具有提供长期全区服务能力。

（3）组织与实施方案（满分6分）

一档(2分)：项目实施方案方案简单，没有明显技术错误，技术架构较简单可行，整体技术一般，基本满足项目实施要求。拟投入本项目项目经理1人，项目组员不少于9人，其中具有PMP认证1人。

二档(4分)：项目实施方案较为详细，能满足项目实施需要，有较好的施工进度计划和工期保证措施；有较好的安全控制措施、实施质量控制方案及实施质量保证措施及质量管理程序；能对现场实际情况进行描述并提供施工方案中对现场情况进行针对性规划的。拟投入本项目项目经理1人并具有信息系统项目管理师资格证书或同等级信息系统集成类证书，项目组员不少于12人，其中具有PMP认证2人。

三档(6分)：方案详细，组织机构健全，拟投入本项目人员配备齐全且充足，实施人员实力强；拟投入本项目项目经理1人，同时具有信息系统项目管理师和同等级信息系统集成类证书，项目组员不少于15人，其中具有PMP认证3人。施工组织方案形成项目管理文档计划，有项目管理组织机构图，详细说明各个阶段工作安排，能说明人员安排及施工进度，有工程实施安全保障措施、工程进度图并有赶计划工措施、工程质量保证措施、项目风险管理措施、文明施工管理措施，能提供系统联调及验收方案，有详细的项目实施管理及施工组织、计划工期方案，施工组织机构、施工人员结构配备良好，内容齐全、详细、可行，最贴合采购人实际需求，项目管理组织机构及人员职能清晰可控。

注：须提供拟投入人员在2019年9-12月缴纳的社保证明复印件以及相关证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

3、人员与车辆服务………………………………………………………………………………………17分

（1）应急通信服务人员情况（满分12分）

一档（4分）：基本符合采购内容中投入本项目的自治区级、市级人员服务要求。

二档（8分）：满足一档要求，投入本项目的自治区级人员服务至少2名具备B1驾驶证，3名具备《无人驾驶航空器系统操作手合格证》；每个市级人员服务中至少1名具备《无人机应用技术培训中心教员资格证》。当自治区级或市级正式人员出现缺位，提供3名候补人员，保证工作正常开展的。

三档（12分）：满足二档要求，投入本项目的自治区级人员服务4名均具备《无人驾驶航空器系统操作手合格证》，至少2名具备《无人机应用技术培训中心教员资格证》；每个市级人员服务中3名均具备《无人驾驶航空器系统操作手合格证》。项目负责人具备《机动车C1驾驶证》《无人驾驶航空器系统操作手合格证》《无人机应用技术培训中心教员资格证》并熟练使用应急通信设备与卫星通信设备。当自治区级或市级服务人员出现缺位，提供5名候补及时补位，保证工作正常开展的。

注：以上须在技术响应表中体现，并提供相关证明并加盖投标人公章，否则认定为一档。

（2）通信网络人员服务（满分2分）

投标人或其所提供通信网络服务厂商中具有HCIE、HCNP、H3CIE、H3CSE等信息通信技术或互联网络技术认证资格的网络技术工程师进行售后服务保障的，每1人得0.5分，满分2分（须提供证件复印件并加盖投标人公章，否则不得分）。

（3）应急车辆配置及性能（3分）

1)所投自治区级与市级先导车具备智能互联系统或人机智能交互系统，得1分。

2)所投自治区级与市级先导车车辆自动变速箱为8速以上（含8速）,得1分。

3)所投自治区级与市级先导车前置后驱型车型，具有强劲爬坡能力，得1分。

注：以上须在技术响应表中体现，须提供相关证明并加盖投标人公章，否则不得分。

4、售后服务分…………………………………………………………………………………………6分

一档 (2分)：基本满足采购招标运维服务要求的，提供可行的售后运维服务承诺，有售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障，满足采购文件要求。

二档 (4分)：在完全满足第一档的前提下，能较好满足采购文件运维服务要求，能提供项目的运维管理技术方案；能提供应急网络通信维护服务方案，能提供故障与应急处置解决方案，要求该项目涉及的14个市及71个县服务属地均有售后服务机构。

三档 (6分)：在完全满足第二档的前提下，完全满足采购文件运维服务要求，能提供论述准确，整体性、可靠性、先进性、兼容性、可扩展性、可维护性、安全性好的项目运维管理技术方案；有详细的售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障，用户培训方案，能提供完善优秀的业务与技术培训方案。

注：须提供市县属地服务机构营业执照、售后服务人员名单、联系电话并加盖投标人公章，否则认定为一档。

5、业绩及信誉分………………………………………………………………………………………14分

（1）投标人通过ISO9001国际质量体系认证的，得2分（须提供有效的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分）。

（2）投标人在2016年以来同类项目获得过国家级科学技术进步奖，奖励等级为特等奖得5分，一等奖得3分，二等奖得1分，满分5分（须提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分）。

（3）投标人或其所提供通信网络服务厂商具备IS014001、TL9000、CMMI5、ISO22301和IS027001相关认证，每个证书得0.6分，满分3分（须提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分）。

（4）为保障对影响网络与信息系统安全的事件能够得到及时响应，进而保障业务连续性，投标人所提供通信网络服务厂商具有中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）颁发《信息安全应急处理服务资质》《信息系统安全集成服务资质》证书，每个一级证书得2分，每个二级证书得1分，每个三级证书得0.5分，满分4分（须提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分）。

6、政策功能分………………………………………………………………………………………2分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“ ★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分；

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得0-0.5分；

（3）认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。

7、总得分=1+2+3+4+5+6

- 三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；得分相同、投标报价相同且技术分亦相同的，则由评标委员会按随机抽取的方式确定顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

- 四、说明

1、投标人应在投标文件中附上以上涉及的有关证书、文件、合同等的复印件。因投标人资料不全或不清楚影响到最终得分的责任由投标人自负。

2、投标人一旦被发现有虚假响应情况，将被取消投标或中标资格。

## 第五章  合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括了硬件建设、辅助材料、设备维修、备品备件、系统运行保障、运输、保管、设计、施工安装、调试、常驻人员的工资及保险、工作车辆的费用（购置、养护、保险、油费、过路费）、人员培训等实现本项目运行直至3年质保期满的各种费用和服务、税金及其它所有成本费用的总和。

3.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额合计不得超过原合同采购金额的10%。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：乙方自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责 。

第五条  交付和验收

1.交付使用时间：自签订合同之日起，除涉及安装在通信指挥车上的设备最晚不超过6个月外（车辆改装3个月，车辆上牌公告3个月），其余的（含服务）须在90天内安装调试完毕并交付使用。（乙方投标文件承诺优于采购需求的，则按乙方投标文件承诺执行）；地点： 甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行最终验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

第六条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：自项目验收之日起3年（乙方投标文件承诺优于采购需求的，则按乙方投标文件承诺执行）。

3.重要、普通常驻人员服务从正式进场驻点时间起计3年（乙方投标文件承诺优于采购需求的，则按乙方投标文件承诺执行）。

4.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：

自治区级、市级：设备到货验收后10个工作日内，甲方支付合同金额的60%；项目验收合格后，甲方收到乙方缴纳合同金额10%的质量保证金（或开具等额的银行保函，由甲方定）后10个工作日内支付合同金额的40%；质保期间，无质量问题的，分三年无息返还质量保证金（或质保期满后，退回银行保函）。乙方收到甲方货款之日起5个工作日内将等额发票开具给甲方。

县级：设备到货验收后10个工作日内，甲方支付合同金额的70%；项目验收合格后，甲方收到乙方缴纳合同金额5%的质量保证金（或开具等额的银行保函，由甲方定）后10个工作日内支付合同金额的30%；质保期满后，无质量问题的，一次性无息返回质量保证金（或退回银行保函）。乙方收到甲方货款之日起5个工作日内将等额发票开具给甲方。

第九条 质量保证金及履约保证金

1.质量保证金：

按第八条付款方式执行。

2.履约保证金金额：合同金额的10%，合同签订前乙方向甲方交纳，项目验收后15个工作日内甲方无息返还乙方。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货最终验收合格之日起计（期限按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  按乙方投标文件承诺  小时响应。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备的维修按乙方投标文件承诺实行。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 交货及验收要求

1.项目建设期间，乙方须服从甲方、监理方的项目管理工作，包括设备入场检查、安装调试、验收阶段的质量检查工作，并按要求定期收集、整理和提交工程文档资料。

2.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行货物开箱检验，货物品牌、型号、数量、技术指标等参数符合招标文件要求的，给予签收；否则，不予签收。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 最终验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）。

6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，超过 17 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责修复，如无法修复的乙方负责更换全新货物，或者按合同价向甲方赔偿经济损失。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8.甲方对乙方常驻人员服务每季度进行一次考核，考核分数以70分为合格。常驻人员每次考核分数不合格的，按5000元/人·次进行处罚，处罚金在乙方的履约保证金中扣除。若同一人累计3次考核不合格，甲方有权要求乙方无条件更换。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。本合同载明的联系方式适用于合同双方往来联系、书面通知文件送达及争议解决时法律文书、诉讼文书、仲裁文书等材料文书的送达地址。任一方联系方式发生变更的，应在变更之日起7日内书面通知对方，对方实际收到变更通知之前的送达仍为有效送达。因本合同或变更通知所记载的联系方式错误而无法直接送达的，自交邮之日起第7个日历天视为送达”

3 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1．本合同履行期限为：按照本合同约定；合同履行地点为：      ；合同履行的方式：按照本合同约定。

2．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式八份，具有同等法律效力，甲方四份，乙方二份、采购代理机构各一份、自治区应急厅一份。自签订之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： | 经办人及手机码： |

、

## 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标 项（如有）:

投标文件名称：报价文件、资格文件、商务文件及技术文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

- 二、报价文件格式

报价文件格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

标 项（如有）:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录：

注：目录参见《第三章  投标人须知》13.1

投标函格式：

投 标 函

致：广西建信建设项目管理有限公司：

根据贵方为                    项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：     _），签字代表_____     （全名）经正式授权并代表投标人         提交（报价文件、资格文件、商务及技术文件）正本各一份、副本       份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：            电话：____________

传真：              投标人代表姓名：            职务：____________

投标人名称:___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或被授权人签字:___________

（公章）

年    月     日

开标一览表

招标编号：               分标（如有）：

投标人名称：                                              单位：元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为¥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1、项目如有分标的，按一个分标一份开标一览表提供。投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。如投标人为联合体的，则联合体各成员共同在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费等涉及项目建设实施的一切费用。

5、本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

- 三、资格文件格式

资格文件格式：

正本/或副本

资 格 文 件

项目名称：

项目编号：

标 项（如有）:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

资格文件目录

注：目录参见《第三章  投标人须知》13.2

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明

致 广西建信建设项目管理有限公司：

我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明！

法定代表人或被授权人签字：

- 投标人名称(公章)：                          日  期：

- 四、商务文件格式

商务文件格式：

正本/或副本

商 务 文 件

项目名称：

项目编号：

标 项（如有）:

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

注：目录参见《第三章  投标人须知》13.3

投标声明书格式：

投标声明书

致：广西建信建设项目管理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我          （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____                   _项目（项目编号：           _）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品或服务名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人(负责人)。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：广西建信建设项目管理有限公司：

我            （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人(负责人)，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目（项目编号：          ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

商务响应表格式：

分标：（如有 ）

| 项目（按商务要求填写） | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

说明：投标人应对商务要求逐条响应并列出自己的承诺或说明，如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求，将导致投标被拒绝。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：                          日  期：

五、技术文件格式

技术文件封面格式：

正本/或副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

标 项（如有）:

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

注：目录参见《第三章  投标人须知》13.4

设备配置清单格式：

分标：（如有）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、单位数量、产地”必须与“开标一览表”相对应一致，否则做废标处理。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：                          日  期：

技术响应表格式：

分标（如有 ）

| 项号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

说明：投标人应对技术要求逐条响应并列出自己的承诺或说明，如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求，将导致投标被拒绝。在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：                          日 期：

项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

分标（如有）：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或被授权人签字：     _

投标人盖公章：                          日 期：

选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

分标：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或被授权人签字：         _

投标人盖公章：                          日 期：

- 五、其他文书、文件格式

广西工业产品声明函格式

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖公章：

法定代表人或被授权人签字：

日 期：

说明：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
　　日   期：