广西诚信工程造价咨询有限公司

招标文件

项目名称：多功能报告厅设备灯光音响采购及安装

项目编号：GLZC2020-G1-990077-GXCX

采购代理机构：广西诚信工程造价咨询有限公司

2020年8月

目     录

第一章：公开招标公告..................................1

第二章：投标人须知....................................3

第三章：货物采购需求.................................15

第四章：评标办法.....................................40

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）...............43

第六章：投标文件格式.................................47

第一章  公开招标公告

项目概况

多功能报告厅设备灯光音响采购及安装  招标项目的潜在投标人应在http://gl.zfcg.zcygov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）网上获取招标文件，并于2020年9月3 日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-G1-990077-GXCX

项目名称：多功能报告厅设备灯光音响采购及安装

预算金额：1147878.00元整（人民币）

最高限价（如有）：1147878.00元整（人民币）

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能报告厅设备灯光音响采购及安装 | 1 | 项 | 详细参数见招标文件 |

合同履行期限：自签订合同之日起60 天内到货并全部安装调试合格。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格。

2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

获取招标文件时间： 2020年8月12 日至2020年9月3日9时30分。

地点：http://gl.zfcg.zcygov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）

方式：潜在供应商从http://gl.zfcg.zcygov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）网上下载招标文件电子版。

售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间： 2020年9月3日 9 点 30分（北京时间）

地点：桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜

- 1.本项目无需缴纳投标保证金。

- 2.投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（2）《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）；

（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（4）强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品；

（5）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）。

（6）本项目非专门针对中小微企业的政府采购项目

- 4.本项目信息发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：桂林市机电职业技术学校

地址：桂林市临桂区致远路2号

联系方式：刘科长       0773-5580830

2.采购代理机构信息

名 称：广西诚信工程造价咨询有限公司

地　址：桂林市临桂区西城大道10号山水凤凰城宏福园21-1栋

联系方式：  0773-5826808

3.项目联系方式

项目联系人：宁工

电　话：0773-5826808

广西诚信工程造价咨询有限公司

2020年8月 12 日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：多功能报告厅设备灯光音响采购及安装 项目编号：GLZC2020-G1-990077-GXCX |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格。 5.2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及 投标报价 | 本项目政府采购预算金额为：1147878.00元 （人民币）。投标报价超过采购预算金额的，投标文件作相应无效处理。 15.2投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 18.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本肆册，须完整提交。 |
| 8 | 18.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 9 | 18.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 10 | 18.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 11 | 18.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称： 项目编号： 采购代理机构： 投标单位名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间） |
| 12 | 18.9 | 投标文件电子版 | 投标人在递交投标文件时，必须同时递交投标文件电子版U盘，否则投标无效。 （1）投标文件电子版内容：与纸质版投标文件一致。 （2）投标文件电子版份数：1份。 （3）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 （4）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 12 | 20.1 | 投标文件递交 | 投标截止时间：2020年 9 月 3 日9时30分。 投标人应于2020年 9月 3 日9时至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心4号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 13 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年9月 3 日9时30分； 开标地点：桂林市公共资源交易中心 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。 |
| 14 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数共5人。 |
| 15 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 16 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 |
| 17 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 33.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 18 | 34.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供（不计息），由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴入采购人指定账户。 |
| 19 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起25日内，中标供应商应按规定与采购人签订合同。 |
| 20 | 35.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 36 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。（代理费不足6000元的，按6000元收取） |
| 22 | 38 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 39 | 监督管理机构 | 桂林市政府采购管理办公室 电话：0773-2826142 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：多功能报告厅设备灯光音响采购及安装

项目编号：GLZC2020-G1-990077-GXCX

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格。

5.2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 联合体投标要求

7.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份参与投标。

7.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

7.3联合体各方之间应当签订联合投标协议书，协议书应当明确牵头人并约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合货物采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标不成立），并将联合投标协议书（格式见附件）连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订联合投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一合同项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项目投标。否则，与之相关的投标文件均无效。

7.4联合体的业绩和信誉按联合体牵头人计算。

7.5联合体各方中至少有一方符合招标文件规定的特定资质条件，有同类资质的供应商组成的联合体按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.6联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格文件。

7.7根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第六条规定，鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，可享受本该办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在购买招标文件之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购监督管理机构投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）总则；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在购买招标文件之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人购买招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1投标报价表（格式见附件）

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年5月至2020年7月社保证明复印件（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织三证合一的营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“三证合一的企业法人营业执照”或“三证合一的营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格偏离表（必须提供）；

（2）项目实施方案（必须提供）；

（3）售后服务承诺（必须提供）；

（4）货物采购需求要求提供的证明材料（如有，请提供）；

- （5）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

- （6）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- （7）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（8）投标人自2017年1月1日以来具备同类产品的单个合同销售业绩证明材料（如有，请提供）；

（9）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（10）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（11）中小企业声明函（如投标人为中小微型企业的，格式见附件，投标人对出具的声明函真实性负责，中标结果将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督）（如有，请提供）；

（12）监狱企业的证明文件[投标人如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策] （如有，请提供）；

（13）《残疾人福利性单位声明函》【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责，中标结果将同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督】（如有，请提供）；

（14）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）；联合体投标的，联合体各方必须同时提供资格性响应证明材料，并于本项目投标截止时间前与投标文件同时提交，否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长投标有效期，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标保证金：无。

18. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

18.1投标文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交。

18.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字 wujhtgv样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

18.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

18.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

18.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

18.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

投标人名称：

在   年  月  日  时  分前不得开启（此处投标人填写投标截止时间）

18.9	投标文件电子版：投标人在递交投标文件时，必须同时递交投标文件电子版U盘，否则投标无效。

（1）投标文件电子版内容：与纸质版投标文件一致。

（2）投标文件电子版份数：1份。

（3）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。

（4）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

19. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标文件的递交

20.1投标截止时间：2020年 9 月 3 日9时30分。

投标人应于2020年9月 3 日9时至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 4 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

20.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：开标时间：2020年 9 月 3 日9时30分；开标地点：桂林市公共资源交易中心开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人 。

25. 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；，

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按项目实施方案分由高到低顺序排列；得分相同且项目实施方案分也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- 28. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

- （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 30. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金

34.1履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供（不计息），由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴入采购人指定账户。

34.2如果中标供应商没能按上述第34.1款规定执行，采购人将上报桂林市政府采购监督管理部门，取消中标资格，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

34.3供应商履行完合同约定权利义务事项（供应商承诺质保期满）后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金转款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.4 在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起25日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2如中标供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

36. 招标代理服务费

中标供应商领取中标通知书前，向广西诚信工程造价咨询有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向中标供应商收取。（代理费不足6000元的，按6000元收取）

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

37. 采购代理机构银行账户：

开户名称：广西诚信工程造价咨询有限公司

开户银行：桂林银行象山支行

账    号：000402087100010

38. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39. 监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室      电话：0773-2826142。

- 货物采购需求

说明：

1．本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 投标产品均为小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价。

3. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

| 项号 | 货物名称 | 招标需求（项目要求及技术需求） | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分、音响系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩线阵音箱 | 1、无源外置两分频线阵音箱； 2、组成部分：不小于2 x 10"钕磁低音单元 / 1 x 2.5"铷磁高音单元； 3、灵敏度：≥（LF/HF）99/110 dB； 4、最大声压级：≥126 dB SPL，持续声压级：≥133 dB SPL； 5、额定功率：≥（LF/HF）400W/100W，峰值功率：≥（LF/HF）800W/200W； 6、频率响应：60 Hz - 18 kHz； 7、指向特性：水平75°，垂直15°。 | 8 | 只 | 9800.00 |
| 2 | 线阵次低频音箱 | 1、无源次低频线阵音箱； 2、组成部分：不小于1 x 18"钕磁低音单元； 3、灵敏度：≥98 dB； 4、最大声压级：≥127 dB SPL，持续声压级：≥133 dB SPL； 5、额定功率：≥700W，峰值功率：≥1400W； 6、频率响应：33 Hz - 300 Hz。 | 2 | 只 | 10500.00 |
| 3 | 舞台返听音箱 | 1、系统类型：内置两分频； 2、频率响应：65Hz-20kHz； 3、标称覆盖角(HxV)：90°x 55°； 4、灵敏度(1W/1m）：≥97dB； 5、最大声压级(1m)：≥121dB/124dB（连续值/峰值）； 6、额定功率(AES)：≥250W； 7、标称阻抗：≥8Ω； 8、低音单元：不小于1 x 8" 钕磁低音单元； 9、高音单元：不小于1 x 1" 铷磁高音单元。 | 4 | 只 | 7900.00 |
| 4 | 台唇补声音箱 | 1、系统类型：内置两分频； 2、频率响应：65Hz-20kHz； 3、标称覆盖角(HxV)：90°x 55°； 4、灵敏度(1W/1m）：≥97dB； 5、最大声压级(1m)：≥121dB/124dB（连续值/峰值）； 6、额定功率(AES)：≥250W； 7、标称阻抗：≥8Ω； 8、低音单元：不小于1 x 8" 钕磁低音单元； 9、高音单元：不小于1 x 1" 铷磁高音单元。 | 4 | 只 | 7500.00 |
| 5 | 超低音箱 | 1、系统类型：内置分频； 2、频率响应：40Hz-650Hz； 3、灵敏度(1W/1m）：≥99dB； 4、最大声压级(1m)：≥127dB/130dB（连续值/峰值）； 5、额定功率(AES)：≥600W； 6、标称阻抗：≥8Ω； 7、低音单元：不小于1 x 18" 钕磁低音单元。 | 2 | 只 | 11500.00 |
| 6 | 辅助音箱 | 1、系统类型：内置两分频； 2、频率响应：65Hz-20kHz； 3、标称覆盖角(HxV)：90°x 55°； 4、灵敏度(1W/1m）：≥97dB； 5、最大声压级(1m)：≥121dB/124dB（连续值/峰值）； 6、额定功率(AES)：≥250W； 7、标称阻抗：≥8Ω； 8、低音单元：不小于1 x 8" 钕磁低音单元； 9、高音单元：不小于1 x 1" 铷磁高音单元。 | 2 | 只 | 6200.00 |
| 7 | 主扩线阵功放 | 1、8Ω立体声全频功率：≥900W×2； 2、4Ω立体声全频功率：≥1500W×2； 3、2Ω立体声全频功率：≥2000W×2； 4、8Ω桥接全频功率：≥2800W； 5、频响 (20Hz-20KHz) ：20Hz~20KHz +0dB,-0.45dB； 6、信噪比：≥105dB； 7、总谐波失真 THD+N@1KHz @8ohm ：≤0.01； 8、互调失真 IMD-SMPTE,60Hz,7KHz：＜0.1%； 9、▲阻尼系数 ：≥500； 10、转换速率 ：≥45V/μS； 11、输入阻抗 ：20K/balanced 10K/Unbalanced； 12、分离度 @rated power, @8ohm：≥75dB； 13、输入灵敏度 @8ohm：1.4Vrms。 | 4 | 台 | 8500.00 |
| 8 | 线阵次低频功放 | 1、8Ω立体声全频功率：≥900W×2； 2、4Ω立体声全频功率：≥1500W×2； 3、2Ω立体声全频功率：≥2000W×2； 4、8Ω桥接全频功率：≥2800W； 5、频响 (20Hz-20KHz) ：20Hz~20KHz +0dB,-0.45dB； 6、信噪比：≥105dB； 7、总谐波失真 THD+N@1KHz @8ohm ：≤0.01； 8、互调失真 IMD-SMPTE,60Hz,7KHz：＜0.1%； 9、▲阻尼系数 ：≥500； 10、转换速率 ：≥45V/μS； 11、输入阻抗 ：20K/balanced 10K/Unbalanced； 12、分离度 @rated power, @8ohm：≥75dB； 13、输入灵敏度 @8ohm：1.4Vrms。 | 1 | 台 | 9300.00 |
| 9 | 返听功放 | 1、8Ω立体声全频功率：≥350W×2； 2、4Ω立体声全频功率：≥600W×2； 3、2Ω立体声全频功率：≥1000W×2； 4、8Ω桥接全频功率：≥1050W； 5、频响 (20Hz-20KHz) ：20Hz~20KHz +0dB,-0.45dB； 6、信噪比：≥105dB； 7、总谐波失真 THD+N@1KHz @8ohm ：≤0.01； 8、互调失真 IMD-SMPTE,60Hz,7KHz：＜0.1%； 9、▲阻尼系数 ：≥400； 10、转换速率 ：≥45V/μS； 11、输入阻抗 ：20K/balanced 10K/Unbalanced； 12、分离度 @rated power, @8ohm：≥75dB； 13、输入灵敏度 @8ohm：1.4Vrms。 | 2 | 台 | 8500.00 |
| 10 | 台唇功放 | 1、8Ω立体声全频功率：≥350W×2； 2、4Ω立体声全频功率：≥600W×2； 3、2Ω立体声全频功率：≥1000W×2； 4、8Ω桥接全频功率：≥1050W； 5、频响 (20Hz-20KHz) ：20Hz~20KHz +0dB,-0.45dB； 6、信噪比：≥105dB； 7、总谐波失真 THD+N@1KHz @8ohm ：≤0.01； 8、互调失真 IMD-SMPTE,60Hz,7KHz：＜0.1%； 9、▲阻尼系数 ：≥400； 10、转换速率 ：≥45V/μS； 11、输入阻抗 ：20K/balanced 10K/Unbalanced； 12、分离度 @rated power, @8ohm：≥75dB； 13、输入灵敏度 @8ohm：1.4Vrms。 | 2 | 台 | 7300.00 |
| 11 | 超低功放 | 1、8Ω立体声全频功率：≥900W×2； 2、4Ω立体声全频功率：≥1500W×2； 3、2Ω立体声全频功率：≥2000W×2； 4、8Ω桥接全频功率：≥2800W； 5、频响 (20Hz-20KHz) ：20Hz~20KHz +0dB,-0.45dB； 6、信噪比：≥105dB； 7、总谐波失真 THD+N@1KHz @8ohm ：≤0.01； 8、互调失真 IMD-SMPTE,60Hz,7KHz：＜0.1%； 9、▲阻尼系数 ：≥500； 10、转换速率 ：≥45V/μS； 11、输入阻抗 ：20K/balanced 10K/Unbalanced； 12、分离度 @rated power, @8ohm：≥75dB； 13、输入灵敏度 @8ohm：1.4Vrms。 | 1 | 台 | 11000.00 |
| 12 | 辅助功放 | 1、8Ω立体声全频功率：≥350W×2； 2、4Ω立体声全频功率：≥600W×2； 3、2Ω立体声全频功率：≥1000W×2； 4、8Ω桥接全频功率：≥1050W； 5、频响 (20Hz-20KHz) ：20Hz~20KHz +0dB,-0.45dB； 6、信噪比：≥105dB； 7、总谐波失真 THD+N@1KHz @8ohm ：≤0.01； 8、互调失真 IMD-SMPTE,60Hz,7KHz：＜0.1%； 9、▲阻尼系数 ：≥400； 10、转换速率 ：≥45V/μS； 11、输入阻抗 ：20K/balanced 10K/Unbalanced； 12、分离度 @rated power, @8ohm：≥75dB； 13、输入灵敏度 @8ohm：1.4Vrms。 | 1 | 台 | 8500.00 |
| 13 | 线阵音箱吊架 | 1、配套使用，钢材吊架。 | 2 | 套 | 1800.00 |
| 14 | 音箱壁挂架 | 1、配套使用，钢材挂架。 | 2 | 套 | 200.00 |
| 15 | 24路数字调音台 | 1、▲不小于24 输入通道结构，不小于18路平衡式话筒输入及不小于2路立体声输入, 不小于6组母线（立体声+4编组）输出，不小于6组AUX辅助输出； 2、高品质、低噪音的话筒输入； 3、低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力； 4、话筒提供优质的+48V幻像电源； 5、中频扫频的三段均衡, MF频段的范围是从140Hz到3kHz； 6、不小于6组AUX辅助输AUX1 AUX2 AUX3 AUX4可选择推子前和推子后AUX5 AUX6为推子后； 7、2TK录音输入，输出莲花接口，具备高档调音台才有的专业DJ话筒输入功能； 8、内置不小于100种模式DSP数字效果器，每种效果模式参数可以细调； 9、不小于6组3色电平柱，精准显示输出信号电平的大小； 10、电路板采用双面SMT贴片技术，使用性能稳定； 11、MP3播放器带USB电脑声卡输入，手机蓝牙连接； 12、100MM行程高分析度推子，内置净化开关电源。 | 1 | 台 | 18500.00 |
| 16 | 数字音频处理器 | 1、单机最大可以处理不小于28个音频通道，标配不小于6通道的模拟输入和不小于10通道的模拟输出；高效的DSP处理功能，每通道具有自动增益、均衡器（不少于16段PEQ）、反馈抑制、矩阵路由、环境噪声侦测自动补偿、AEC回声抑制、话筒自动混音等模块； 2、前面版提供一个USB接口，可以用来播放并且录制； 3、机器背面配置一个Mini-USB接口，可以用来连接计算机安装的QQ、Skype、WeChat等软件实现语音通讯； 4、▲前面板有不少于6个实体的旋钮（提供产品的实物图片，并加盖投标人公章）；旋钮可自定义软件内任意功能； 5、系统支持第三方控制，RS-485、以太网控制、逻辑输入/输出接点控制； 6、▲可通过手机、平板等设备远程操控程序，可自定义软件操控界面，可一键中控式控制软件功能（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等，并加盖投标人公章）； 7、频率响应：20Hz-20KHz +/-0.25dB； 8、总谐波失真：＜0.006% ； 9、动态范围：＞98dB ； 10、采样频率：≥48kHz； 11、供货时提供生产厂家供货证明和售后服务承诺，否则不予验收。 | 2 | 台 | 6500.00 |
| 17 | 有源监听箱 | 1、不小于5寸监听音箱，D 类功放提供 100W RMS 的功率。 | 1 | 对 | 1600.00 |
| 18 | 效果器 | 1、不小于16种经典专业效果。 | 1 | 台 | 2600.00 |
| 19 | 一拖二无线手持话筒 | 一、接收机技术参数： 1、频率范围：640-820MHz 2、振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL） 3、调节方式：FM 4、最大频偏：±50KHz 5、灵敏度：≥18dBuV（可调） 6、信噪比：≥89dB 7、音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) 8、音频输出：0-300mV/600Ω 9、平衡输出：0-300mV/600Ω 10、动态范围：≥105dB 11、显示：大屏液晶显示频道数 12、工作电压：DC 12V 13、工作电流 600mA 14、工作温度：-10℃至+40℃ 二、手持式发射器参数： 1、发射天线：内置微带天线 2、频道数目：取决于接收机 3、发射器结构：金属管 4、发射器指示：电源开关指示、低压指示、对频确认指示 5、发射器操作：电源控制 6、频率范围：740-820MHz 7、发射功率：10mW 8、振荡模式：锁相环频率合成（PLL） 9、频率稳定度：≤ ±0.005% 10、调制方式：FM 11、最大频偏：±50KHz 12、频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率 13、拾音器类型：心型动圈 14、工作电源：2节5号电池 15、工作电流：≤100mA | 4 | 套 | 2800.00 |
| 20 | 一拖二无线头戴话筒 | 一、接收机技术参数： 1、频率范围：640-820MHz 2、振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL） 3、调节方式：FM 4、最大频偏：±50KHz 5、灵敏度：≥18dBuV（可调） 6、信噪比：≥89dB 7、音频响应：60Hz-15KHz(±3dB) 8、音频输出：0-300mV/600Ω 9、平衡输出：0-300mV/600Ω 10、动态范围：≥105dB 11、显示：大屏液晶显示频道数 12、工作电压：DC 12V 13、工作电流 600mA 14、工作温度：-10℃至+40℃ 二、腰包式发射器参数： 1、发射天线：内置微带天线 2、频道数目：取决于接收机 3、发射器结构：金属管 4、发射器指示：电源开关指示、低压指示、对频确认指示 5、发射器操作：电源控制 6、频率范围：740-820MHz 7、发射功率：10mW 8、振荡模式：锁相环频率合成（PLL） 9、频率稳定度：≤ ±0.005% 10、调制方式：FM 11、最大频偏：±50KHz 12、频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率 13、拾音器类型：心型 14、工作电源：2节5号电池 15、工作电流：≤100mA | 3 | 套 | 3100.00 |
| 21 | 无线信号分配器 | 1、天线类型：对数周期偶极阵（LPDA）天线； 2、工作频带：500MHz-950MHz； 3、增益：≥6dB典型； 4、阻抗：≥500欧姆 典型； 5、电压驻波比：≦1.7： 6、指向性：椭圆形180度 典型； 7、指向极性：垂直（于垂直安装）； 8、导波器段数：≥9段； 9、连接端子：固定式直角BNC母座，接头应设置在最小拉力位置； 10、构造：玻璃铜及铜膜镜层； 11、涂层：暗黑色。 | 2 | 套 | 4200.00 |
| 22 | 电源时序器 | 1、不小于8路顺序输出,输入/输出电压220V； 2、每通道最大输出电流容量30A/60S或10Ams； 3、时序控制每路时间间隔30毫秒； 4、待机运行,全部旁通,单独旁通； 5、每路输出带指示灯； 6、万能型插座； 7、超大精准液晶显示市电电压； 8、额定输出电压：交流220V/60Hz； 9、可控制电源：不小于8路, 不小于2路固定； 10、每路动作延时时间：≤1秒； 11、供电电源：交流220V，50Hz； 12、单路额定输出电源: 30A。 | 3 | 台 | 1500.00 |
| 23 | 数字手拉手会议主机 | 1、▲每支话筒均拥有内置数字音频处理功能模块，包括滤波、自动增益调整（可达大于28dB）、大于6段的参数均衡、反馈抑制、噪声门等（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等，并加盖投标人公章）； 2、▲具备内置反馈抑制功能，自动适应发言单元（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等，并加盖投标人公章）； 3、通过电脑软件可远程化控制； 4、可通过电脑软件编辑系统，并提供相关设置及监控； 5、可对不同的麦克风分组进行配置，可配置最多7只麦克风同时发言； 6、前面板提供USB播放或录音； 7、支持线路冗余备份； 8、▲机身为≤1U规格，机器外面板具备≥2.2" 彩色 LCD 显示屏（提供产品的实物图片，并加盖投标人公章）； 9、▲具备人声识别技术（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等，并加盖投标人公章）； 10、主机可支持≥2路译员通道，可通过软件定义任何一个话筒单元； 11、机器配置一个Mini-USB接口，可以用来连接计算机安装的QQ、Skype、WeChat等软件实现语音通讯； 12、频率响应：20Hz-20KHz +/-3dB； 13、总谐波失真：＜0.1% ； 14、信噪比：＞104dB ； 15、动态范围：＞91dB ； 16、采样频率：≥48kHz； 17、供货时提供生产厂家供货证明和售后服务承诺，否则不予验收。 | 1 | 台 | 7800.00 |
| 24 | 会议主席单元 | 1、话筒拾音20-20kHz，具备长短杆心形话筒,底座带自定义控制功能按键，杆长度可选26/40/48/60cm。 | 1 | 支 | 1350.00 |
| 25 | 会议代表单元 | 1、话筒拾音20-20kHz，具备长短杆心形话筒,底座带自定义控制功能按键，杆长度可选26/40/48/60cm。 | 7 | 支 | 1250.00 |
| 26 | 8蕊会议延长线 | 1、会议系统专用电缆。 | 1 | 条 | 800.00 |
| 27 | 智能控制主机 | 一、主机部分： 1、▲采用Linux操作系统， ARM11 CPU，≥512M 内存，≥8G Flash闪存；组合处理能力≥1.4GHz的多线程多核处理器； 2、多种网络通讯：CAN、RF、Ethernet、WIFI、TCP/IP； 3、▲协议控制卡支持≥6路可自定义协议的串口，RS232、RS485、RS422、DMX512、ModBus、CanBus、Zigbee通讯可任意实时自定义，可扩展KNX通讯；≥8路触点，每路都可支持30V/1A DC，125V/0.5A AC负载 ；支持≥8路可自定义的IO输入，输出及红外输出，支持全频段载波的红外调制信号发送； 4、▲系统可通过无线Zigbee或有线进行扩充；增选全功能外置扩展模块，可扩充独立模块卡； 5、▲通过控制主机设定程序，与无线触摸屏软件对接支持自动时钟定时设置功能，用户直接在无线触摸屏软件上可精准执行自定义的时间预约功能，预约动作可精确到年月日时分秒，无需通过中控主机设定。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等，并加盖投标人公章） 6、▲主机支持对工程程序的宏导入、导出，具有封装库功能，建立模块库，任意工程需要即直导入即可用，编程方便简捷。（提供触摸屏封装库编辑软件的证明资料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等，并加盖投标人公章） 7、▲中控软件的用户管理中心通过建立主帐号和子帐号，实现权限转移、分配；账号控制列表的查看，实现远程互通互控，主机和触屏程序下载。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等，并加盖投标人公章） 8、▲控制主机及触摸屏支持直接把编好的程序存放在主机或云端上支持何时何地提取下载，无需专业培训，方便用户意外删除或丢失程序时直接在主机或云端下载即可使用，以及避免会场改造需重新编程序导致资源浪费或产生不必要的费用； 9、▲可扩展云端管理，支持远程对主机的控制程序的上传、下载、恢复。（提供网络控制协议管理软件的证明资料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等，并加盖投标人公章） 10、支持≥2路带供电CAN总线信号管理，最大管理终端数量可达110台；支持Android、IOS、Windows三平台同时控制 11、具备时间轴多线程事件编辑功能；系统支持主机自备份功能； 12、▲支持语音控制功能。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等，并加盖投标人公章） 二、软件部分： 1、支持扩展远程联网控制，可整体控制，可分段控制。 2、中文窗口化编程界面，通过Esmart-CL软件根据用户需求定制系统控制功能和触摸屏操作界面。 3、▲界面编程根据用户需求制定，界面设计和功能分布符合用户使用习惯。（提供无线触摸屏界面编辑软件的证明资料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等，并加盖投标人公章） 4、支持中英文编辑界面，支持图形化、语句化两种编程方式。支持时间轴设定功能。软件支持自定义时间预约功能。 5、支持对工程程序的宏导入、导出，建立模块库，任意工程需要即直导入即可用，编程方便简捷。具有素材封装库功能。 6、▲软件支持自定义模块，开放用户二次编程模块，可在用户使用界面自主配置自定义按键。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等，并加盖投标人公章） 7、软件支持Android、IOS、Windows三平台同时控制。 8、▲中控软件支持语音控制功能。（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等，并加盖投标人公章） 9、▲软件支持一屏工程程序切换。（提供信号切换网络控制软件的证明资料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等，并加盖投标人公章） 10、★为保证兼容性，与所投智能控制主机和第28项电源控制器为同一品牌。 三、供货时提供生产厂家供货证明和售后服务承诺，否则不予验收。 | 1 | 台 | 10500.00 |
| 28 | 电源控制器 | 1、▲≥6个独立拨码开关，≥6个继电器工作状态指示灯； 2、≥8路独立电源开关控制； 3、具有信号反馈功能； 4、载入容量：单路功率≥20A； 5、★支持CAN控制总线； 6、ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码； 7、控制方法：通过独立的网络协议控制单路或多路开关可接中央控制系统； 8、电源：24VDC网络供电； 9、单路或多路开关； 10、★与所投第27项智能控制主机为同一品牌。 | 1 | 台 | 2800.00 |
| 29 | 无线路由器 | 一、AC控制器（1台） 1、▲硬件设备支持≥1个WAN口，≥4个LAN口（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等）； 2、支持OPEN、802.1X账号认证、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK混合加密； 3、最大支持管理≥20个无线AP； 4、支持TKIP和AES(CCMP)数据加密方式； 5、▲支持静态白名单、黑名单，支持手动加入黑名单（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等）； 6、支持静态IP、DHCP、PPPoE拨号三种上网方式； 7、支持WEB图形化界面管理，中英文切换，查看拨号日志功能等； 8、支持单用户的上下行流速限制，基于业务应用类型（语音、视频、数据）进行优先级调度（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等）。 二、无线AP（2台） 1、支持2x2 MIMO，2.4G最大传输速率≥300Mbps，5G最大传输速率≥867Mbps，整机最大传输速率≥1167Mbps； 2、以太网口≥1*10/100/1000Mbps，USB接口数≥1（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等）； 3、AP满负荷工作功耗≤15W，支持802.3at标准的PoE供电和12V电源适配器本地供电两种方式； 4、AP发射功率≤20dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~20dBm）；工作温度：-10~50℃；工作/存储湿度（非凝结）：5%~95%； 5、IP防护等级≥41； ▲6、支持基于SSID的接入用户数限制；支持虚拟AP技术，SSID数≥32；支持SSID与1QVLAN一对一或一对多的映射；支持中文SSID和SSID隐藏；支持基于用户、流量的智能负载均衡； ▲7、AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上支持部分本地转发部分集中转发（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等）； ▲8、支持Portal、802.1x、CA证书认证、微信认证、短信认证、二维码认证、临时访客认证；无需通过云平台即可实现微信认证、短信认证；支持Radius协议（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等）； 9、支持基于应用/AP/用户/用户组的QoS流量通道划分；支持智能流控，根据在线用户总数进行带宽平均分配；支持根据SSID、应用类型进行无线空口资源的带宽划分，并支持802.11e优先级调度； 10、支持AP零配置，支持二层广播、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制； 11、支持跨广域网、NAT部署远程接入点，并支持AES、TKIP等加密方式进行隧道加密； 12、支持网关功能，支持PPPoE拨号功能，并支持DHCP Server和DNS代理功能； 13、支持时间公平算法，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，防止低速终端拉低网络整体速；支持防终端粘滞，AP感知连接到的STA，并智能引导STA接入最佳AP；支持禁止低速率、弱信号的终端接入；支持WIPS，能对非法接入点、钓鱼AP、个人热点进行实时检测、告警及反制； 14、为保证设备兼容性，要求本项的AC控制器和无线AP同一品牌。 | 1 | 套 | 200.00 |
| 30 | 平板电脑 | 1、≥9.7英寸,32G,WLAN版。 | 1 | 台 | 2300.00 |
| 31 | 音箱线 | 1、GYX2*2.5。 | 1000 | 米 | 7.00 |
| 32 | 音箱线 | 1、GYX2*4。 | 200 | 米 | 10.00 |
| 33 | 信号线 | 1、RVVP2*0.3。 | 800 | 米 | 2.40 |
| 34 | 专业音箱插头 | 1、配套使用，接插件。 | 58 | 个 | 13.00 |
| 35 | 卡侬公头 | 1、配套使用，接插件，材质：黄铜，镀层：镀银。 | 150 | 个 | 6.00 |
| 36 | 卡侬母头 | 1、配套使用，接插件，材质：黄铜，镀层：镀银。 | 150 | 个 | 6.00 |
| 37 | 玻璃门机柜 | 1、根据系统需要配置，42U机柜，含风扇，万向轮。 | 2 | 个 | 3200.00 |
| 38 | 工程地插盒 | 1、配套使用，含电源、音频、视频接口。 | 12 | 套 | 300.00 |
| 39 | 其他辅材 | 1、本系统相关一切安装辅料辅材等。 | 1 | 批 | 2000.00 |
| 40 | 线缆桥架及配件 | 1、根据系统需要配置，200*100*1.2线槽、100*100*1.0线槽，20线管等。 | 200 | 米 | 95.00 |
| 41 | 设备操作台 | 一、柜体 1、根据实际需求和尺寸定做，优质冷轧钢。 二、电源控制系统 ▲1、支持物联网设备管理，可统一管理多种终端传感器、物联网关（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等）； ▲2、提供温湿度传感器、通用数据采集器、物联网关等物联网设备（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等）； 3、支持多级分组管理，可按照区域、楼栋、楼层、房间等，方便管理员运维管理； 4、开放标准API接口，支持接入第三方传感器，比如空气质量监测、二氧化碳、甲醛等第三方传感器； ▲5、支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看等； 6、支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过IoT物联平台可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析； 三、电源管控器 1、5孔5位 10A 插孔，符合IEC61000-4-2，带安1、5孔5位 10A 插孔，符合IEC61000-4-2，带安全门； 2、支持100-240V AC供电，最大额定负载不低于2500W； 3、接触放电：6KV、空气放电：8KV； 4、具有电源键、功能键等物理按键，以及自定义按键指示灯、三色（红绿蓝）状态指示灯、通电指示灯； 5、具有低分贝蜂鸣功能，用于功率告警； 6、支持Lora协议； 7、支持电量计量、远程控制、通断电控制等特性； 8、符合GB2099.1-2008、GB2099.2-2012、GB2099.7-2015、GB1003-2008等国家标准； 9、支持平台一集中管理，支持插座命名； 10、支持分组管理，要求不低于4级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等； 11、支持后台对某个插座强制通电、断电； 12、支持定时开关控制，支持单次、每周、每月、每天某时间自动断电上电，并支持循环结束时间； 13、支持电费策略设置，可分区域进行均价、时间段、阶梯等方式进行计费计算，比如高峰时段、低谷时段、平期时段，第1档1000KW、第二档2000KW不一样的收费； ▲14、支持用电排行分析，可按插座分组进行电量、电费排行分析，实现部门之间以及部门内单个插座的用电排行、占比，并形成可视化的柱状图表（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等）； ▲15、支持电量趋势分析，可按插座分组进行电量、电费趋势分析，实现部门之间以及部门内单个插座的用电趋势变化，并形成可视化的柱状图表（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等）； 16、支持功率告警设置，超过阈值时进行现场蜂鸣、断电、短信/APP通知等多种组合操作，检测类型包括最大功率和功率增幅； 17、支持当Lora无线状态断开后，依然保持通电或拒绝策略通断电的状态，不影响正常使用； 18、支持物理功能按键自定义策略，比如在每天18点以后，按键后可以拒绝远程断电，方便员工加班工作； 19、支持延时通电保护，停电后，来电瞬间插座将延时通电； 20、室内LoRa 网关，工作频率 470-510MHz，1个RJ45以太网口； ▲21、支持 PoE 及DC供电，最大同时并发接入传感器200-300个。 | 1 | 套 | 3000.00 |
| 第二部分、灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 42 | 电动调焦 LED面光灯 | 1、电压AC90～230V，50/60Hz； 2、★≥100W LED光源； 3、最大功率≥100W； 4、色温：≥5600k，可选3200K； 5、出光角度: ≥46°； 6、▲特殊玻璃专业配合citizen光源二次聚光，成像更加清晰均勻，光斑无蓝边； 7、手动调光0%～100%； 8、≥16位线性调光，调光频率：≥8k/Hz； 9、微调光功能，四条调光曲线可选，温控系统； 10、通道模式1CH/2CH/3CH选择。 11、▲轨式重心可调整吊挂挽手； 12、▲散热采用外包围热管式散热传导装置； 13、LCD液晶显示屏； 14、防护等级≥IP23； 15、铝型材外壳。 | 18 | 台 | 1950.00 |
| 43 | LED染色帕灯 | 1、工作电压：AC90-240V，50/60Hz，手拉手电源线，信号线； 2、★额定功率：≥200W； 3、光源：≥进口灯珠3瓦×54颗 RGBW四色全彩灯珠； 4、光斑角度：≥25°(可选)； 5、控制模式：DMX 512、主从、自走、声控； 6、通道：≥8个。 | 44 | 台 | 1150.00 |
| 44 | LED天排灯 | 1、工作电压：AC90-240V，50/60Hz，手拉手电源线，信号线； 2、★额定功率：≥200W； 3、光源：≥进口灯珠3瓦×54颗 RGBW四色全彩灯珠； 4、光斑角度：≥35°(可选)； 5、控制模式：DMX 512、主从、自走、声控； 6、通道：≥8个。 | 8 | 台 | 1450.00 |
| 45 | 电脑光束灯 | 1、电压：AC90-240V，50/60Hz； 2、★光源：≥7R 230W 灯泡（色温：8000K）； 3、灯泡寿命：≥2000小时； 4、额定功率：≥350W； 5、光束角度：0°-3.8°； 6、调焦：线性电动调焦； 7、颜色：≥13个颜色片+空白，可做双向变速彩虹效果； 8、固定图案：≥14个图案片+白光，图案可双向抖动流水功能； 9、雾化：≥1个雾化镜； 10、棱镜：≥1个48棱镜，正反旋转，速度可调； 11、调光：0-100%线性调光； 12、频闪：1-20次/秒，独立双片式机械频闪，速度可调； 13、灯体扫描：运行流畅，自动回位纠正功能，速度可调，具有16Bit精度调节； 14、扫描范围：水平540°，垂直280°； 15、效果功能：具有颜色+图案+棱镜+频闪自动运行功能； 16、散热系统：强制对流冷却； 17、控制：国际标准DMX 512信号，无线控制可选，3芯接口； 18、通道：18/16； 19、显示：LCD彩色显示屏，中英文操作界面； 20、亮度：15米距离时亮度可达85000LUX； 21、防护等级：≥IP20,内置过热和触发高压保护。 | 12 | 台 | 4700.00 |
| 46 | LED平板 会议柔光灯 | 1、电压AC100～230V，50/60Hz；额定功率：≥120w； 2、★光源：≥282颗高亮度0.5w LED灯珠； 3、暖光+冷光LED：色温：3200K～5600K可调节，调节亮度时选定的色温不变； 4、显色指数：CRI90； 5、寿命≥50000小时； 6、光斑角度：≥120°； 7、控制模式：DMX512与手动调节； 8、调光：16Bits电子线性调光0～100%，无眩光，16k/Hz调光频率； 9、微调光功能；四条调光曲线可选； 10、控制通道：2CH/3CH可选； 11、★散热系统：自然风冷，零噪音。温升不超过30℃，智能自动温度调节系统； 12、遮光叶片：四片或可选嵌入式； 13、工作环境：-25°C～40°C ； 14、LCD液晶显示屏； 15、防护等级≥IP23；外观：铝型材+防火尼龙外壳。 | 12 | 台 | 1550.00 |
| 47 | 330W光束追光灯 | 1、电压：AC90-240V，50/60Hz； 2、★光源：≥150WLED； 3、功率：≥200W； 4、信号控制：后置控制面板控制； 5、投射距离：≥100米； 6、光圈：5°-10°； 7、调焦：手动调焦； 8、颜色：≥5个颜色片+空白； 9、色温校正：6500K，4500K，3200K； 10、调光：0-100%线性调光； 11、散热系统：强制对流冷却； 12、防护等级：≥IP20，内置过热和触发高压保护。 | 1 | 台 | 8900.00 |
| 48 | 八路光电隔离信号放大器 | 1、≥8路输出。 | 2 | 台 | 800.00 |
| 49 | 烟机 | 1、电压：AC220-240V 50-60Hz 功率： ≥1500W; 预热时间：≤3 分钟 喷出量 5000 cu 立方寸油桶容量：2.5 升。 | 2 | 台 | 950.00 |
| 50 | 专业舞台航空配电箱 | 1、供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％； 2、额定功率：≥12路×4KW; 可适用于任何负载； 3、过载与短路双重保护高分断空气开关； 4、A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。 | 1 | 台 | 8800.00 |
| 51 | 电脑灯控台 | 1、≥512个DMX通道，≥2个光隔离DMX输出端口。最大可控制≥120个灯具； 2、支持控制≥40通道以内的电脑灯； 3、LCD中英文菜单显示； 4、≥3个光电数据控制轮，提供良好的手感和更长的运行寿命； 5、≥12个重演推杆×8页，共96个表演程序储存； 6、≥100个组储存； 7、≥40个预置数据储存，≥10个储存键×4页，快速更改电脑灯颜色、图案、位置数据； 8、内置多种图形运行效果，可改变尺寸、速度、展开参数创建出无穷的变化； 9、内置超过≥8000种电脑灯数据资料，兼容R20格式灯库。用户可建立新电脑灯资料库； 10、网站免费提供最新的灯库及软件下载升级。 11、可用USB盘储存多个用户表演文件与系统备份文件，最新的灯库文件或控台软件可用U盘加载到控台。 12、走灯程序音乐触发功能。 13、接受标准MIDI Master设备控制，或以主-从方式实现两台Party 600并机工作。 14、关机数据保存。 15、可选配12V鹅颈工作灯。 16、电源：AC100-240V，50-60Hz | 1 | 台 | 10500.00 |
| 52 | 烟油 | 1、配套使用。 | 4 | 箱 | 150.00 |
| 53 | 铝合金灯钩 | 1、专业舞台灯钩和安全绳。 | 110 | 个 | 15.00 |
| 54 | 灯具包胶钢丝绳 | 1、配套使用。 | 95 | 条 | 10.00 |
| 55 | 电源线 | 1、阻燃、低烟、无卤，3×2.5mm²。 | 1000 | 米 | 6.00 |
| 56 | 信号线 | 1、2×0.3P。 | 400 | 米 | 3.00 |
| 57 | 玻璃门机柜 | 1、根据系统需要配置，18U机柜。 | 1 | 个 | 2300.00 |
| 第三部分、LED大屏系统 |  |  |  |  |  |
| 58 | 主屏含电源边框结构配件 | ★1.像素间距≤4mm ★2.像素密度：≥62500点/m² 3.带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上。 4.支持热拔插功能 5.带面罩设计，不反射环境光，对比度高，色彩柔和，LED显示屏安装有防眩光黑色面罩 6.PCB的阻燃等级应达到UL94 V_0级 7.塑料面板的阻燃等级应达到UL94 V_0级 8.支持单点校正 ★9.模组平整度：≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1 ★10.白平衡亮度cd/m²≥800 校正后 11.色温可调范围：2000k~15000k，并可自定义色温值。 12.对比度≥9000:1 13.视角：水平视角≥170°，垂直视角≥160° 14.刷新频率≥3840HZ 15.换帧频率：50&60HZ 16.灰度：100%亮度 16bit灰度，20%亮度 12bit灰度 17.模组亮度均匀性≥98% ★18.峰值功耗≤447W/㎡ 平均功耗≤148W/㎡ 19.产品满足盐雾≥10级要求 ★20.保护技术：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能。 21.抗紫外线UV辐射≥5级 22.IP等级 ≥IP6X 23.工作噪音≤5.6dB 24.图像处理：无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象。 25.蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测，无危害。 | 18.42 | ㎡ | 3850.00 |
| 59 | 发送卡 | 1、配套使用。 | 2 | 套 | 1850.00 |
| 60 | 接收卡 | 1、集成 ≥16 个标准HUB75 接口，免接HUB； 2、支持≥ 32 扫； 3、单卡输出 RGB 数据≥32组； 4、单卡带载像素为 ≥512×256； 5、支持配置文件回读； 6、成熟的热备份和任意换卡； 7、支持温度监控;； 8、支持网线通讯状态检测； 9、支持发送卡状态检测， 10、支持DVI信号检测 11、支持供电电压检测； 12、支持高灰度高刷新； 13、支持逐点亮色度校正； 14、支持接收卡预存画面设置； 15、支持灯板Flash管理； 16、支持5pin液晶模块； 17、支持固件程序版本回读。 | 36 | 张 | 250.00 |
| 61 | 侧屏A含电源边框结构配件 | ★1.像素间距≤4mm ★2.像素密度：≥62500点/m² 3.带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上。 4.支持热拔插功能 5.带面罩设计，不反射环境光，对比度高，色彩柔和，LED显示屏安装有防眩光黑色面罩 6.PCB的阻燃等级应达到UL94 V_0级 7.塑料面板的阻燃等级应达到UL94 V_0级 8.支持单点校正 ★9.模组平整度：≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1 ★10.白平衡亮度cd/m²≥800 校正后 11.色温可调范围：2000k~15000k，并可自定义色温值。 12.对比度≥9000:1 13.视角：水平视角≥170°，垂直视角≥160° 14.刷新频率≥3840HZ 15.换帧频率：50&60HZ 16.灰度：100%亮度 16bit灰度，20%亮度 12bit灰度 17.模组亮度均匀性≥98% ★18.峰值功耗≤447W/㎡ 平均功耗≤148W/㎡ 19.产品满足盐雾≥10级要求 ★20.保护技术：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能。 21.抗紫外线UV辐射≥5级 22.IP等级≥ IP6X 23.工作噪音≤5.6dB 24.图像处理：无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象。 25.蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测，无危害。 ▲26.为保证LED显示屏产品功能满足实际需求及防止产品参数造假，投标人投标时须提供经第三方检测机构出具的检测报告复印件，提供的检测报告检测内容必须满足本项产品1、2、8-25点的参数要求。 27.供货时提供生产厂家供货证明和售后服务承诺，否则不予验收。 | 5.53 | ㎡ | 4500.00 |
| 62 | 发送卡 | 1、配套使用。 | 1 | 套 | 1850.00 |
| 63 | 接收卡 | 1、集成 ≥16 个标准HUB75 接口，免接HUB； 2、支持≥ 32 扫； 3、单卡输出 RGB 数据≥32组； 4、单卡带载像素为 ≥512×256； 5、支持配置文件回读； 6、成熟的热备份和任意换卡； 7、支持温度监控;； 8、支持网线通讯状态检测； 9、支持发送卡状态检测， 10、支持DVI信号检测 11、支持供电电压检测； 12、支持高灰度高刷新； 13、支持逐点亮色度校正； 14、支持接收卡预存画面设置； 15、支持灯板Flash管理； 16、支持5pin液晶模块； 17、支持固件程序版本回读。 18、为保证系统稳定，操作简单方便以及统一高效的技术支持与售后服务，控制系统（本项的接收卡和第69项视频处理器）采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌；供货时提供生产厂家供货证明和售后服务承诺，否则不予验收。 | 15 | 张 | 250.00 |
| 64 | 侧屏B含电源边框结构配件 | ★1.像素间距≤4mm ★2.像素密度：≥62500点/m² 3.带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上。 4.支持热拔插功能 5.带面罩设计，不反射环境光，对比度高，色彩柔和，LED显示屏安装有防眩光黑色面罩 6.PCB的阻燃等级应达到UL94 V_0级 7.塑料面板的阻燃等级应达到UL94 V_0级 8.支持单点校正 ★9.模组平整度：≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1 ★10.白平衡亮度cd/m²≥800 校正后 11.色温可调范围：2000k~15000k，并可自定义色温值。 12.对比度≥9000:1 13.视角：水平视角≥170°，垂直视角≥160° 14.刷新频率≥3840HZ 15.换帧频率：50&60HZ 16.灰度：100%亮度 16bit灰度，20%亮度 12bit灰度 17.模组亮度均匀性≥98% ★18.峰值功耗≤447W/㎡ 平均功耗≤148W/㎡ 19.产品满足盐雾≥10级要求 ★20.保护技术：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能。 21.抗紫外线UV辐射≥5级 22.IP等级≥ IP6X 23.工作噪音≤5.6dB 24.图像处理：无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象。 25.蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测，无危害。 ▲26.为保证LED显示屏产品功能满足实际需求及防止产品参数造假，投标人投标时须提供经第三方检测机构出具的检测报告复印件，提供的检测报告检测内容必须满足本项产品1、2、8-25项的参数要求。 27.供货时提供生产厂家供货证明和售后服务承诺，否则不予验收。 | 5.53 | ㎡ | 4500.00 |
| 65 | 发送卡 | 1、配套使用。 | 1 | 套 | 1850.00 |
| 66 | 接收卡 | 1、集成 ≥16 个标准HUB75 接口，免接HUB； 2、支持≥ 32 扫； 3、单卡输出 RGB 数据≥32组； 4、单卡带载像素为 ≥512×256； 5、支持配置文件回读； 6、成熟的热备份和任意换卡； 7、支持温度监控;； 8、支持网线通讯状态检测； 9、支持发送卡状态检测， 10、支持DVI信号检测 11、支持供电电压检测； 12、支持高灰度高刷新； 13、支持逐点亮色度校正； 14、支持接收卡预存画面设置； 15、支持灯板Flash管理； 16、支持5pin液晶模块； 17、支持固件程序版本回读。 18、为保证系统稳定，操作简单方便以及统一高效的技术支持与售后服务，控制系统（本项的接收卡和第69项视频处理器）采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌；供货时提供生产厂家供货证明和售后服务承诺，否则不予验收。 | 15 | 张 | 250.00 |
| 67 | 台沿屏 含电源边框结构 配件 | 1、C7.62室内单红，尺寸约10.736*0.732米。 | 7.86 | ㎡ | 1450.00 |
| 68 | 控制系统 | 1、操作系统:支持WindowsXP、Win7、Win8和Win10。 2、节目编辑:支持≥65536个节目，每个节目支持≥16个自由分区。 3、显示效果:支持软件自动生成字体动画和动态背景;字体动画、动态背景、魔幻跑边叠加播放，两千余种动画背景组合，两千余种特技组合，动态背景支持灰度处理，画面更清晰;实时预览功能。 4、跑边类型:幻影跑边，支持整屏跑边/分区跑边/自定义跑边。 5、播放类型:支持多节目顺序播放/定时播放/定长播放/分时段播放/锁定单节目播放。 6、配套软件:LED Control System V6多节目编辑/多区域显示/多种语言版本。 7、串口测试功能:可检测计算机串口好坏,方便实用。 8、智能寻机:智能串口搜索和参数回读，新手装机，一键搞定。 9、区域类型:图文/字幕/时间/模拟表盘/计时/动画/温度。 10、通讯方式:网口，支持群发。串口RS232、U盘、 11、传感器支持:温度、湿度、噪音等。 12、时钟显示:支持多国时钟播放，支持时差设置。支持农历。 13、工作电压:+4.5V~6V 14、最大功耗:<1W 15、工作温度:-30°C~70°C | 1 | 套 | 370.00 |
| 69 | 视频处理器 | 1、支持常见的视频接口，包括 ≥1 路 3G-SDI，≥2 路 HDMI1.3，≥1 路 DVI，≥1 路CVBS，≥1 路 VGA，≥1 路 USB 播放。 2、支持≥3 个窗口和≥1 路 OSD。 3、支持快捷配屏和高级配屏功能。 4、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5、支持设备间备份设置。 6、视频输出最大带载高达390 万像素。 7、支持带载屏体亮度调节。 8、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 9、支持创建≥10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 10、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 11、扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 12、前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 13、供货时提供生产厂家供货证明和售后服务承诺，否则不予验收。 | 1 | 台 | 8100.00 |
| 70 | 电脑 | 1. CPU：智能英特尔® 处理器New Core i5-7500(3.4G/6M 4核)同档次或以上； 2. H110特尔芯片组，主板带BIOS自动控制的可变速CPU风扇，采用主板倒装技术，并配备智能散热系统包括由BIOS管理的智能风扇通过对机箱内部的温度感应来调节风扇速度，有效的降低噪音的同时高效散热功能；噪音认证等于或低于10.3db； 3. 扩展插槽：≥1 个 PCIe x1 插槽；≥1 个 PCIe x16 插槽；≥1 个 SD 媒体读卡器；≥2 个 M.2 插槽，(1 个 M.2 插槽用于 WLAN，1 个 M.2 2230/2280 插槽用于SSD固态硬盘。)； ▲4.端口和接口： 前置：≥1 个麦克风/耳机组合插孔；≥1 个 SD 读卡器；≥2 个 USB 3.1 Gen1 端口。后置：≥1 个音频线路输入端口；≥1 个音频线路输出端口； ≥1 个麦克风输入端口；≥1 个 电源接口；≥1 个 RJ-45 端口；≥1 个 VGA 端口；≥1 个 HDMI 端口；≥2 个 USB 3.1 Gen1端口；≥4 个 USB 2.0 端口； 5. ≥4G DDR4 2400，≥2个UDIMM插槽，最高支持32G,支持双通道内存； ▲6.硬盘≥1TB(SATA)，带端对端侦错技术（SMART IV硬盘故障前报警）, 具备硬盘保护、网络控制、资产监控的功能，支持任意发送端进行底层唤醒，DriveLock 硬盘锁。支持Intel®智能响应技术 (SRT),在支持硬盘大存储容量的同时，获得接近固态硬盘的卓越性能； 7. 光驱:无； 8. 显卡： 高性能集成显卡； 9. 音频：Realtek ALC3601 编解码器，通用音频插孔（ 3.5 毫米，同一插孔可支持麦克风或耳机或 CTIA 耳麦），支持多音频流，内部扬声器； 10. 网络接口：集成千兆网卡10/100/1000M以太网卡； 11. USB抗菌键盘、USB抗菌光电鼠标（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）； ▲12.≤180W高效节能电源，通过宽电压(90-265V)工作范围认证，标配 90% 高效电源，符合能源之星 ® 标准，获得 EPEAT® 认证帮助减小对环境的影响（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等）； 13. 15L-16L立式机箱，高效散热，静音设计，带有安全锁孔，采用免工具开箱设计； 14.设备机箱被放置于封闭电脑桌内，因此产品需具有基于自身风道结构设计的散热能力，要求产品通过箱体封闭检验认证，支持40℃的封闭环境下工作2小时（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等）； 15. 认证：节能认证证书复印件； 16. 与主机同品牌21.5"宽屏宽屏16:9 LED背光液晶显示器； ▲17.操作系统：出厂预装正版Windows10系统。配置同品牌数据安全软件，具备以下功能： 1）系统备份过程在Windows下实时进行，不影响用户的正常工作；支持多点备份；支持增量备份，即在既有的完整系统备份基础上，对发生变化的数据进行备份，以提高备份速度，降低备份数据对磁盘空间的占用（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等）； 2）还原过程在独立的恢复系统中进行，确保在用户系统无法启动的情况下也可以还原。还原点可以任意回溯，用户可以选择任意一个还原点进行还原，每个还原点提供了详细的内容描述，避免用户选择错误的还原点； 3）当系统中已经存在完整备份，可使用导出备份功能将某个完整备份导出并保存在移动存储设备中 ，即使用户更换计算机硬盘，使用导入备份功能将移动存储设备中的备份导入到新的计算机硬盘中，用户仍能恢复到最习惯使用的系统状态（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等）； 4）驱动备份与恢复是基于 Windows 操作系统运行的驱动备份/恢复功能，可以帮助用户快速备份状态正常的硬件驱动程序，快速检测并修复硬件驱动故障； 5）用户可自行在磁盘空间允许的范围内创建一个私密文件夹，访问该文件夹时需要通过用户设定的访问密码认证，从而确保该文件夹里的内容不会被非法访问（提供相关证明材料，包括但不限于彩页、官网截图或功能截图等）； 6）用户可通过此功能控制电脑USB接口存储设备的识别（其他USB设备可识别），防止他人非法使用USB存储设备复制电脑中的数据,。 7）当Windows操作系统无法启动时，可通过开机时的启动菜单进入数据恢复系统，使用该功能将系统盘中重要数据备份到其它分区，避免因系统恢复造成系统中重要数据的丢失。 | 1 | 台 | 4500.00 |
| 71 | 固装配电柜 | 1、配电开关≥20KW,智能远程上电分≥12路。 2、输入：三相五线制供电(含智能远程控制、烟感、温感、亮感、防雷、接地等） | 1 | 个 | 3100.00 |
| 72 | 钢架及边框装饰 | 1、钢结构内框, 铝型材包边。 2、钢结构要求： 1）显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料，不采用非标； 2）支撑钢结构做好防锈处。 ▲3）为保证施工安全，安装队伍具备钢结构专业承包施工资质和建筑机电安装工程资质提供证书复印件。项目实施前采购人有权利要求提供证书原件核查。 | 28 | ㎡ | 400.00 |
| 73 | 线材及配件 | 1、满足系统要求，包括其他安装辅材、线材等。 | 1 | 批 | 3000.00 |
| 第四部分、舞台机械及幕布 |  |  |  |  |  |
| 74 | 固定式前沿幕吊杆 | 1、￠50管桁架结构，中间采用40*20方管连接，防锈底漆、黑色面漆。 | 1 | 道 | 2500.00 |
| 75 | 对开拉幕机 | 1、★功率：≥370W，减速比：1：5，转速：≥280r/min。 | 2 | 道 | 9500.00 |
| 76 | 对开轨道 | 1、现场定制，专业导轨。 | 2 | 道 | 3000.00 |
| 77 | 机械控制台 | 1、电位电控轻触闪动按钮点控：可在控制台上分别点动控制吊杆上行和下行；具有上下限位保护功能；具有极限保护功能；具有缺相和相序保护功能，强弱电分体式控制等。 | 1 | 套 | 7500.00 |
| 78 | 幕布滑车挂钩 | 1、配套挂钩。 | 112 | 个 | 30.00 |
| 79 | 灯光吊杆 | 1、￠50管桁架结构，中间采用40*20方管连接，防锈底漆、黑色面漆。 | 6 | 条 | 2800.00 |
| 80 | 侧光吊杆 | 1、￠50管桁架结构，中间采用40*20方管连接，防锈底漆、黑色面漆。 | 2 | 条 | 2800.00 |
| 81 | 前沿幕吊杆、景 杆 | 1、￠50管桁架结构，中间采用40*20方管连接，防锈底漆、黑色面漆。 | 5 | 条 | 2800.00 |
| 82 | 限位装置 | 1、机械限位，上下行程限位。 | 2 | 套 | 300.00 |
| 83 | 滑轮组 | 1、120优质轴承。 | 2 | 组 | 600.00 |
| 84 | 电源线 | 1、RVV4*2.5。 | 2 | 卷 | 900.00 |
| 85 | 控制线 | 1、RVV3*0.75。 | 2 | 卷 | 480.00 |
| 86 | 检修马道及钢结构 | 1、钢结构：主梁材料4根14号工字钢 2、滑轮梁材料八根12号工字钢 3、马道：10mm铁条焊接在两条10号槽钢，间隙40,护栏全用DN20镀锌钢管。 | 1 | 套 | 130000.00 |
| 87 | 安装辅材 | 1、满足系统要求，包括其他安装辅材、线槽线管、钢丝绳等。 | 1 | 批 | 7200.00 |
| 88 | 防火前檐慕 | 1、12×1.5×3:1×1(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒。 | 54 | ㎡ | 45.00 |
| 89 | 防火前檐幕衬里 | 1、12×1.5×1:1×4(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒。 | 72 | ㎡ | 45.00 |
| 90 | 防火大幕 | 1、7×7×3:1×2(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒。 | 294 | ㎡ | 45.00 |
| 91 | 防火大幕衬里 | 1、7×7×1:1×2(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒。 | 98 | ㎡ | 45.00 |
| 92 | 驼色背景幕 | 1、8×7×3:1×2(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒。 | 336 | ㎡ | 45.00 |
| 93 | 驼色背景幕村里 | 1、8×7×1:1×2(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒。 | 112 | ㎡ | 45.00 |
| 94 | 横条幕 | 1、14×1.5×3:1×5(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒。 | 315 | ㎡ | 45.00 |
| 95 | 横条幕里子 | 1、14×1.5×3:1×5(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒。 | 105 | ㎡ | 45.00 |
| 96 | 墨绿竖条幕 | 1、2×7×3:1×8(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒。 | 336 | ㎡ | 45.00 |
| 97 | 墨绿竖条幕里子 | 1、2×7×1:1×8(长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒。 | 112 | ㎡ | 45.00 |

| 二、售后服务要求 | （一）售后服务基本要求（投标人提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中，采购人不再就此另行付费）： 1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。整体保修期不得少于1年（免费保修期从验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行）。 2.售后服务内容： （1）免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件。 （2）在免费保险期内，与采购人相关系统的集成、对接均免费；过了免费保修期后，如采购人要求继续提供维保的，则集成对接与修改费用均包含在维保费中，不得再额外收费。 （3）采购范围内的货物提供送货上门，按采购人要求安装调试服务；并提供技术培训服务，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。 （4）免费保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若产品自带软件的，则须提供免费保修期内免费升级服务； （5）其余按厂家规定或承诺执行。 3.投标人根据以上售后服务基本要求，于投标文件中必须提供相应售后服务承诺书。 （二）投标人根据售后服务要求和自身情况，可于投标文件中提供相应的增值售后服务方案：包含但不限于：售后服务保障、免费保修期外维修方案、其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等。 （三）中标供应商所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。采购人在验收时有权利根据项目合同要求及投标文件承诺逐条对应进行核验；若核验不合格的，采购人有权终止合同并执行全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具有检验资格的第三方机构进行实际检验，所有产生的费用由中标人承担。 |
| --- | --- |
| 三、商务要求 | （一）交货期及交货地点： 1.交货期：自签订合同之日起60 天内到货并全部安装调试合格； 2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 （二）规范标准： 1.采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，投标人在投标报价时应综合考虑相关费用。 3.采购需求有其他要求的按相应要求执行。 （三）付款方式：本项目预付款为合同总金额的30%，在合同生效以及具备实施条件后，采购人在15日内支付预付款；在所有中标的货物到达采购人指定地点，完成安装调试及设备正常使用后，采购人在15日内支付50%的合同金额；在项目验收合格及培训指导完成后，成交供应商在3日内开具发票给采购人，采购人收到发票后15日内支付20％的合同金额（无息）。 |
| 四、核心产品 | 本项目核心产品为第58项号产品“主屏含电源边框结构配件”。 |
| 五、其他要求 | 1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标文件作无效处理。 2.本项目政府采购预算金额为人民币：壹佰壹拾肆万柒仟捌佰柒拾捌元整（￥1147878.00），投标人投标报价超政府采购预算的，投标文件作无效处理。 3.以上“招标需求（项目要求及技术需求）”中的“★”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。 |

第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

3.根据财库〔2012〕69号文及87号令的相关规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）。

1、价格分………………………………………………………………………………50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①对投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；

②根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第六条规定，鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，可享受本该办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）。

③除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）以进入评标的最低的评标报价为50分。

投标人最低评标报价金额

（5）投标人价格分 =                                  　  　×50分

投标人评标报价金额

2.项目要求及技术需求响应分………………………………………………………14分

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

（1）基本分:通过资格性和符合性审查的得基本分6分。

（2）正偏离得分

①带★和▲号技术参数有优于招标文件要求（技术偏离表及提供相应有效的证明材料），经评标委员会审核确定的，每优于一项得1.5分，最多得6分。

②非★和▲号技术参数有优于招标文件要求（技术偏离表及提供相应有效的证明材料），经评标委员会审核确定的，每优于一项得0.5分，最多得2分。

（3）负偏离扣分：如非▲号技术参数发生实质性负偏离的，每有一项扣2分，最多扣6分。

3.项目实施方案分……………………………………………………………………12分

评委根据投标人提供的“项目实施方案”中针对“LED大屏系统、音响系统、灯光系统、舞台机械及幕布”这几个子系统分别设计，对于第一部分“音响系统”设计必须给出EASE4.3布局模型图、声场分析图，且必须在声干涉条件下进行EASE4.3声场模拟，能验证最大平均总声压级、传输频率特性、声场不均匀度能满足指标要求，根据内容的完整性、针对性二个方面进行独立评审并打分；

①完整性、针对性均评定为良好的，得4分；

②完整性、针对性有1项评定为优秀的，得8分；

③完整性、针对性均评定为优秀的，得12分。

- 4.履约能力与信誉分……………………………………………………………14分

（1）投标人或者所投第一部分“音响系统”产品具有一种双核双总线管理系统证书、一种信息和状态重载方法证书、中央控制系统的双总线数据传输结构证书、一种中控远程管理方式证书、中控系统控制软件证书、软件行业协会出具的软件产品证明函，每提供一份资料复印件得1分，最多得6分；

（2）投标人或者所投第三部分“LED大屏系统”产品具有国家级信息系统安全等级（三级）保护备案证明、安全生产许可证、安全生产标准化证书，每提供一份相应证书复印件，得1分，最多得3分；

（3）投标人或者所投第三部分“LED大屏系统”产品具有 “QC080000-2017有害物质管理”IECQ符合性证书，提供相应证书复印件，得1分；

（4）所投第三部分“LED大屏系统”的核心产品第58项“主屏含电源边框结构配件”具有CCC证书、节能认证证书复印件，每提供一份相应证书复印件，得1分，最多得2分；

（5）投标人或者所投第一部分“音响系统”产品生产企业软件开发能力达到CMMI五级，提供相应证书复印件，得1分。

（6）投标人自2017年1月1日以来具备同类产品的单个合同销售业绩 [销售业绩无不良记录，以签订的合同或中标（成交）通知书附带相关签订的合同复印件为准，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，每提供1项得0.5分，最多得1分。

5.售后服务分………………………………………………………………………………9分

（1）基本分：完全满足招标文件售后服务要求的，得基本分3分。

（2）承诺更长保修期：在满足基本免费保修期基础上，免费保修期每延长一年得0.5分，最多得1分（货物为多分项的，根据其所占分标金额比例计算）。

（3）增值售后服务方案分：评委对各投标人提供的增值售后服务方案（包含如下但不限于本地售后服务保障；免费保修期外维修方案；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施等）内容的针对性、合理性二个方面进行独立评审并独立打分，本项最多得5分：
     ①针对性、合理性均评定为良好的，得1分；
     ②针对性、合理性有1项评定为优秀的，得3分；
     ③针对性、合理性有2项评定为优秀的，得5分。

- 6. 政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）…………………………………………1分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占分标金额比例得0～0.3分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占分标金额比例得0～0.3分。

（3）对使用广西工业产品（指在广西境内生产的工业产品）的金额占本项目总金额80%以上（含）的（以提供生产企业的工商营业执照复印件为准），根据其所占项目比例得0～0.4分。

7. 综合得分＝1+2+3+4+5+6

三、推荐中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按项目实施方案分由高到低顺序排列；得分相同且项目实施方案分也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家及品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　   　　　　（￥　　　　元）人民币。

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至三十六个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付使用期：                           。

地点：  广西桂林市采购人指定地点  。

2.交付地点：广西桂林市采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：                ，地点：                。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

详见货物采购需求。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额  5 %，超过 5  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5  %。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　10　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5 %收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方名称（公章）：                           乙方名称（公章）：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

一、投标报价表

二、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年5月至2020年7月社保证明复印件（委托代理时必须提供）；

3.投标人的法人或者其他组织三证合一的营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.技术规格偏离表（必须提供）；

2.项目实施方案（必须提供）；

3.售后服务承诺（必须提供）；

4.货物采购需求要求提供的证明材料（如有，请提供）；

- 5.项目实施人员一览表（如有，请提供）；

- 6.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- 7.环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

8.投标人自2017年1月1日以来具备同类产品的单个合同销售业绩证明材料（如有，请提供）；

9.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

10.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

11.中小企业声明函（如投标人为中小微型企业的，格式见附件，投标人对出具的声明函真实性负责，中标结果将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督）（如有，请提供）；

12.监狱企业的证明文件[投标人如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策] （如有，请提供）；

13.《残疾人福利性单位声明函》【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责，中标结果将同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督】（如有，请提供）；

14.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

一、投标报价表

投标报价表（格式）

致：广西诚信工程造价咨询有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本      份，并做出如下报价：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

投标日期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

二、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年5月至2020年7月社保证明复印件（委托代理时必须提供）

授权委托书（格式一）

- 致：广西诚信工程造价咨询有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                   　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年5月至2020年7月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

- 致：广西诚信工程造价咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                  　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年5月至2020年7月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织三证合一的营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“三证合一的企业法人营业执照”或“三证合一的营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

- 致：广西诚信工程造价咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.技术规格偏离表（必须提供）

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

2.项目实施方案（必须提供）

项目实施方案（格式）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

3.售后服务承诺（必须提供）；

售后服务承诺（格式）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

4.货物采购需求要求提供的证明材料（如有，请提供）

#### 5.项目实施人员一览表（如有，请提供）；

6.节能方面的证书复印件（如有，请提供）

7.环保方面的证书复印件（如有，请提供）

8.投标人自2017年1月1日以来具备同类产品的单个合同销售业绩证明材料（如有，请提供）

9.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

10.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

附件：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，

本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  |  | 占投标总价比例 |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

11.中小企业声明函（如投标人为中小微型企业的，格式见附件，投标人对出具的声明函真实性负责，中标结果将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督）（如有，请提供）；

附件

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：          .

日期：                    .

备注：如果投标产品中有小型或微型企业的产品，应在投标报价明细表备注栏中注明生产企业名称。如中标产品为小型和微型企业产品的，中标结果将同时公告产品企业《中小企业声明函》，接受社会监督。

12、监狱企业的证明文件[投标人如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策] （如有，请提供）；

13、《残疾人福利性单位声明函》【符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责，中标结果将同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督】（如有，请提供）；

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

14.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）