广西业必达项目管理有限公司

招标文件

项目名称：临桂区扩大学前教育资源项目建设设备采购

项目编号：GLZC2021-G1-120110-GYBD

采购代理机构：广西业必达项目管理有限公司

2021年11月

目 录

第一章  招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	2

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、 其他补充事宜	2

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	3

第二章  投标人须知	5

投标人须知前附表	5

一、总则	9

1. 项目名称及项目编号	9

2. 适应范围	9

3. 定义	9

4. 招标方式、评分办法	9

5. 投标人资格	9

6. 投标费用	9

7. 联合体投标要求	9

8. 转包与分包	9

9. 特别说明	9

10. 质疑和投诉	10

二、招标文件	10

11. 招标文件的构成	10

12. 招标文件的澄清与修改	11

三、投标文件的编制	11

13. 投标文件的形式	11

14. 投标文件的组成及要求	11

15. 投标文件的语言及计量	13

16. 投标报价	13

17. 投标有效期	14

18. 投标保证金	14

19. 投标文件的制作	14

20. 投标文件的补充、修改和撤回	14

21. 投标文件的递交和解密	14

四、开标	15

22. 开标时间及地点	15

23. 开标程序	16

五、资格性审查	16

24. 资格性审查	16

六、评标	17

25. 评标委员会组成	17

26. 评标办法	17

27. 评标	17

28. 推荐及确定中标候选供应商原则	18

29. 属于下列情况之一者，投标无效：	19

30. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：	19

31. 属于下列情形之一的，应予废标：	19

32. 开标、评标过程的监控	19

33. 信用查询	19

34. 中标公告及中标通知书	20

七、履约保证金及签订合同	20

35. 履约保证金	20

36. 签订合同	20

八、其他事项	21

37. 招标代理服务费	21

38. 交纳采购代理服务费银行账户	21

39. 招标文件解释	21

40. 监督管理机构	21

第三章 货物采购需求	22

一、说明：	22

二、货物技术、数量需求	23

1.教学设备（电器类）	23

2.网络系统	45

3.会议室扩音系统	52

4.幼儿日常生活设备	61

5.教学设备（辅材）类	67

6.游乐设备设施类	70

7.智趣科学发现室类	77

8.音乐舞蹈室	85

9.图书阅览室	93

10.美术、创意美工室	94

11.生活体验馆设备	100

12.幼儿构建室设备	104

13.保健室设备	105

14.校园IP广播	108

15.校园监控系统	123

16.校园文化类	126

17.厨房设施设备	128

18.消防设备（器材类）	137

19.一键报警系统	137

20.门禁系统	137

21.防冲撞系统	141

22.门卫室防暴装备	142

三、商务要求	145

第四章  评标办法	148

一、评审依据及方式	148

二、评标办法	148

三、推荐及确定中标候选供应商原则	151

四、特别说明	152

附表：统计上大中小微型企业划分标准	152

第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）	154

第一条  合同标的及合同金额	154

第二条  质量保证	154

第三条  权利保证	154

第四条  货物包装、运输	154

第五条  交付	155

第六条  调试和验收	155

第七条  安装和培训	155

第八条  售后服务、保修期	156

第九条  税费	156

第十条  付款方式	156

第十一条  违约责任	156

第十二条  不可抗力事件处理	156

第十三条  合同争议解决	156

第十四条  合同生效及其它	157

第十五条  合同的变更、终止与转让	157

第十六条  签订本合同依据	157

第六章  投标文件（格式）	158

投标文件封面格式：	158

一、资格性响应证明材料（格式）	159

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）	159

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面及相应的社保证明复印件（委托代理时必须提供）	159

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）	160

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）	161

5.财务状况报告（必须提供）	162

6. 依法缴纳税收的证明材料（必须提供）	163

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）	164

1.投标报价表（必须提供）	164

2.技术规格偏离表（必须提供）	166

3.商务响应表（必须提供）	167

4. “货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）	168

5.投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（必须提供）	168

6. 项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；	169

7. 项目实施人员一览表（格式见附件）	170

8. 节能方面的证书复印件（如有，请提供	170

9. 环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）	170

10.业绩证明材料（如有，请提供）	170

11. 投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；	170

12.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）	171

13.中小微企业申明函（如有，请提供）	171

14.监狱企业证明文件（如有，请提供）	172

15.残疾人福利性单位声明函（如有，请提供）	172

16.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）	172

三、其他文件	173

1、质疑函格式；	173

2、投诉书（格式）	174

- 第一章  招标公告

项目概况 临桂区扩大学前教育资源项目建设设备采购项目的潜在投标人应在桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）或桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）获取招标文件，并于2021年12月16日上午9时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：GLZC2021-G1-120110-GYBD

采购计划编号：LGZC2021-02110-001

2、项目名称：临桂区扩大学前教育资源项目建设设备采购

3、预算金额：人民币贰仟玖佰伍拾叁万元整（¥29530000.00元）

4、最高限价：人民币贰仟玖佰零贰万陆仟伍佰捌拾壹整（29026581.00）

5、采购需求：

| 项号 | 标的名称（大类） | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学设备（电器类） | 1 | 批 | 临桂区扩大学前教育资源项目建设设备，具体标的名称、数量、技术需求或服务要求等内容详见采购需求。 |
| 2 | 网络系统设备 | 1 | 批 |  |
| 3 | 会议室扩音系统设备 | 1 | 批 |  |
| 4 | 幼儿日常生活设备 | 1 | 批 |  |
| 5 | 教学设备（辅材）类 | 1 | 批 |  |
| 6 | 游乐设备设施类 | 1 | 批 |  |
| 7 | 智趣科学发现室货物 | 1 | 批 |  |
| 8 | 音乐舞蹈室设备 | 1 | 批 |  |
| 9 | 图书阅览室设备 | 1 | 批 |  |
| 10 | 美术、创意美工室设备 | 1 | 批 |  |
| 11 | 生活体验馆设备 | 1 | 批 |  |
| 12 | 幼儿构建室设备 | 1 | 批 |  |
| 13 | 保健室设备 | 1 | 批 |  |
| 14 | 校园IP广播设备最高 | 1 | 批 |  |
| 15 | 校园监控设备 | 1 | 批 |  |
| 16 | 校园文化设备 | 1 | 批 |  |
| 17 | 厨房设施设备 | 1 | 批 |  |
| 18 | 消防设备（器材类） | 1 | 批 |  |
| 19 | 一键报警系统设备 | 1 | 批 |  |
| 20 | 门禁系统设备 | 1 | 批 |  |
| 21 | 防冲撞系统设备 | 1 | 批 |  |
| 22 | 门卫室防暴装备 | 1 | 批 |  |

6.合同履行期限：交货期：政府采购合同签订后接到采购人通知进场后30日内安装调试完毕。

7、本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

时间：2021年11月26日至2021年12月16日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点：桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）或桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）；

方式：潜在投标人登陆桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）或桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）从网上免费下载获取招标文件电子版；

售价（元）：0。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021年12月16日上午9时30分（北京时间）

地点：通过“政采云”平台在线提交投标文件并在线开启

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

2、本项目需要落实的政府采购政策

1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

- 4）节能产品、环境标志产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购（财库〔2019〕9号）

3、信息公告发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）、桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）。

4、特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5、“政采云”平台电子投标相关事宜：

（1）本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“政采云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：

①在“政采云”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；

②完成CA认证证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA认证证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；

③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在投标文件提交截止时间前在“政采云”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；

④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA认证证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

（2）电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（3）电子投标文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见招标文件第二章“投标人须知”。

6、本项目采购内容所属行业：工业（制造业）。

7、本项目非专门面向中小微企业采购。

8、政府采购监督管理机构：桂林市临桂区财政局政府采购监督管理股       联系方式：0773-5593932

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：桂林市临桂区教育局

地址：桂林市临桂区人民路19号

联系人：全晶晶

联系方式：0773-5591086

2.采购代理机构信息

名称：广西业必达项目管理有限公司

地址：桂林市七星区高新区信息产业园D-12号信息孵化大厦A座4-19号办公（门牌号C403）

联系方式：18977333866    0773-8987257

- 3.项目联系方式

项目联系人：姚子义

电话：18977333866    0773-8987257

广西业必达项目管理有限公司

2021年11月26日

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：临桂区扩大学前教育资源项目建设设备采购 项目编号：GLZC2021-G1-120110-GYBD |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 5.3本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 16 | 采购预算金额及投标报价 | 16.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。本项目最高限价金额（人民币）：贰仟玖佰零贰万陆仟伍佰捌拾壹元整（29026581.00）；投标报价超过最高限价金额的，投标文件按无效处理。 16.2投标人必须就“货物采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 16.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材和专用工具、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 18 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 19 | 投标文件的制作 | 19.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 19.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 19.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 19.4评审前准备 19.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 19.4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 19.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 |
| 8 | 20 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 20.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 9 | 21.1 | 投标文件递交 | 21.1投标文件递交截止时间：于2021年12月16日上午9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 10 | 21.2 | 投标文件解密 | 21.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2021年12月16日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 9 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若电子备份投标文件与政采云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，投标文件将被拒绝。 |
| 11 | 22.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2021年12月16日9时30分（北京时间）截标后。地点：通过政采云平台实行在线解密开启。提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心9 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。 |
| 12 | 25 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共7人（含）以上单数组成，其中采购人代表1-2人，技术、经济等专家 5-6人。 |
| 13 | 26.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 33 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询截止时间：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 34 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 16 | 35 | 履约保证金 | 本项目免收履约保证金。 |
| 17 | 36.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按中标通知书的规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 36.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市临桂区财政局政府采购监督管理股备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 19 | 37 | 招标代理服务费 | 委托代理服务费按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准的60%计算。由中标供应商在中标公告发出的7个工作日内一次性向广西业必达项目管理有限公司支付。 |
| 20 | 39 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件按照上述法规由政府采购代理机构负责解释。 |
| 21 | 40 | 监督管理机构 | 桂林市临桂区财政局政府采购监督管理股 联系电话： 0773-5593932 |

- 一、总则

- 1. 项目名称及项目编号

项目名称：临桂区扩大学前教育资源项目建设设备采购

项目编号：GLZC2021-G1-120110-GYBD

- 2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：标注★号项的要求均为实质性要求。

- 4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

- 5. 投标人资格

5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

5.3本项目的特定资格要求：无。

- 6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

- 8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

- 9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选供应商，其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.5对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

- 10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.2供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.3投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市临桂区财政局政府采购监督管理股投诉。

10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

- 二、招标文件

- 11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）项目采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

- 12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在获取招标文件之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人获取招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

- 13. 投标文件的形式

13.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：

13.2 电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

- 14. 投标文件的组成及要求

14.1资格性证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的投标文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（委托代理时，必须提供）；

以下三种情形的按如下方式提供：

①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；）

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（5）财务状况报告（可以是经第三方审计机构审计的财务状况报告或者自行编制的财务状况报告（财务状况报告至少包括资产负债表、现金流量表和利润表））（必须提供）；

（6）投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明或税务部门出具的涉税证明（无欠税）】复印件（必须提供）；

14.2商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）投标报价表（格式见第六章）（必须提供）

（2）技术规格偏离表（格式见第六章）（必须提供）；

（3）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

（4）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）

（5）投标人的售后服务承诺书（必须包含且满足商务要求中售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；

（6）项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；

（7）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（8）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

（9）环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

（10）投标人2018年1月1日以来同类产品销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书和签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的标的名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（11）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（12）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（13）中小微企业申明函（如有，请提供）；

（14）监狱企业证明文件（如有，请提供）；

（15）残疾人福利性单位声明函（如有，请提供）；

（16）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人CA章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

14.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

14.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14.5特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

- 15. 投标文件的语言及计量

15.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

15.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

- 16. 投标报价

16.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写。本项目最高限价金额（人民币）：贰仟玖佰零贰万陆仟伍佰捌拾壹元整（29026581.00）；投标报价超过最高限价金额的，投标文件按无效处理。

16.2投标人必须就“货物采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

16.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材和专用工具、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

- 17. 投标有效期

17.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

17.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 18. 投标保证金

本项目不要求缴纳投标保证金。

- 19. 投标文件的制作

19.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

19.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。

19.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

19.4评审前准备

19.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

19.4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

19.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

- 20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

20.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

- 21. 投标文件的递交和解密

21.1投标文件递交截止时间：于2021年12月16日上午9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

21.2投标文件解密时间：截标时间后 30 分钟内（2021年12月16日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 9 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若电子备份投标文件与政采云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。

21.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

21.4 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- 四、开标

- 22. 开标时间及地点

22.1开标时间及地点：

开标时间：2021年12月16日9时30分（北京时间）截标后。

地    点：通过政采云平台实行在线解密开启。

提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 9 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

22.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

- 23. 开标程序

23.1开标准备

23.1.1.开标的准备工作由本机构负责落实；

23.1.2.本代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

23.2开标程序

23.2.1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为30分钟。

23.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

23.2.3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、资格性审查

- 24. 资格性审查

24.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

24.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

- 六、评标

- 25. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共7人（含）以上单数组成，其中采购人代表1-2人，技术、经济等专家5-6人。

- 26. 评标办法

26.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

26.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

- 27. 评标

27.1采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

27.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

27.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

27.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

27.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

27.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

27.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

- 28. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。

- 29. 属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的最高限价金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

（6）投标人未就“项目采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 30. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 31. 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 32. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 33. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时间：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 34. 中标公告及中标通知书

34.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

34.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

- 七、履约保证金及签订合同

- 35. 履约保证金

本项目免收履约保证金。

- 36. 签订合同

36.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按中标通知书规定与采购人签订合同。

36.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

36.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

36.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市临桂区财政局政府采购监督管理股备案，一份由采购代理机构存档。

- 八、其他事项

- 37. 招标代理服务费

委托代理服务费按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准60%计算由中标供应商在中标公告发出的7个工作日内一次性向广西业必达项目管理有限公司支付。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 38. 交纳采购代理服务费银行账户

开户户名：广西业必达项目管理有限公司

开户银行：桂林银行股份有限公司平山支行

账    号：6600 1210 9713 9000 10

- 39. 招标文件解释

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件按照上述法规由政府采购代理机构负责解释。

- 40. 监督管理机构

监督管理机构：桂林市临桂区财政局政府采购监督管理股   电话： 0773-5593932

- 第三章 货物采购需求

- 一、说明：

1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人投标时须提供投标产品的相关证明材料。

《节能产品政府采购品目清单》中：

- 计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；

- 输入输出设备【打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；

- 制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W））、专用制冷、空调设备（机房空调）】；

- 镇流器（管型荧光灯镇流器）；

- 生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）】、热水器（电热水器）｝；

- 照明设备（普通照明用双端荧光灯）；

- 电视设备【普通电视设备（电视机）】；

- 视频设备【视频监控设备（监视器）】；

- 便器（坐便器、蹲便器、小便器）；

- 水嘴。

以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人CA章，否则投标无效。

2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4、投标人应注意下列内容：

1）本需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

2）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

5、本项目采购内容所属行业：工业（制造业）

- 二、货物技术、数量需求

本项目采购的货物品种比较多，下面按照类别进行提出。

- 1.教学设备（电器类）

| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幼教多媒体终端 | 117 | 台 | 一、屏幕及显示设计 ★1、整机屏幕采用≥65英吋超高清LED液晶屏，屏幕分辨率不低于3840×2160，屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶及以上，可视角度≥178°。 2、显示比例16:9并支持UHD高清点对点显示，前置AG防眩光钢化玻璃，具备防眩光效果。 ★3、整机电视开关、电脑开关、节能待机键三合一，操作便捷。短按电源键开机，开机状态下短按电源键关闭整机屏幕节能待机。长按电源键关闭内置电脑和整机系统，无需分离操作。 4、整机在关机通电状态下，接入外部VGA或HDMI信号时，自动唤醒并开启整机，无需人为开机；断开外接信号源后自动跳转至原有信号源通道。 5、内置功放输出功率≥8w×2 二、接口设计 1、整机端口不少于≥1路VGA ；≥1路PC Audio IN；≥1路HDMI；≥1路TV RF；≥1路Audio out；≥1路touch USB ★2、整机具备不少于3路USB接口，其中至少2路为前置接口，便于教师教学使用。 三、外观及安全设计 - 边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起，整机外壳采用金属材质，符合幼儿设备安全规范要求。 - 整机外观色调明亮活泼，适合幼儿教室整体装潢设计风格。 - 前置AG防眩光钢化玻璃，具备防眩光效果。 - 整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 - 整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 四、功能设计 ★1、任意通道下可通过手势在屏幕调取触摸中控菜单，触控菜单整合信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等功能，无须实体按键。 ★2、搭配与整机外观风格一致的卡通摄像头，摄像头像素≥500万，视场角≥71.8度；摄像头集成内置麦克风拾音，摄像头底座预留孔位，可使用螺丝等工具居中固定于整机顶端，确保摄录稳定性。（投标时提供第三方检验（检测）机构出具的带CMA标识的关于卡通摄像头像素检验（检测）报告复印件并加盖投标人的CA章） ★3、整机内置AI语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、传屏互动工具、幼儿相机、幼教软件，操控电脑关机、待机及待机唤醒。语义词库支持离线使用，在无网络环境下仍可进行语音交互。方便教师快速上手使用。（投标时提供第三方检验（检测）机构出具的带CMA标识的关于AI语音功能检验（检测）报告复印件并加盖投标人的CA章） ★4、整机内置幼教相机以实现拍照和录像功能；拍照支持延时拍摄，可自由设置延时期限。拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控，快速记录课堂瞬间和活动视频。 5、配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、Win等快捷按键，可一键锁定/解锁触摸及整机实体按键，防止课间学生操作。 6、为了方便老师课堂教学，系统提供软件快捷打开桌面入口，已安装软件可以通过桌面图标一键快速打开；未下载软件，可通过桌面图标进入下载界面。 ★7、智能背光调节：整机能感应不同光照环境并自动调节屏幕亮度，此功能可自行开启或关闭。（投标时提供第三方检验（检测）机构出具的带CMA标识的关于智能背光功能检验（检测）报告复印件并加盖投标人的CA章）。 五、触摸书写设计 - 触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度≤3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。 2、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。 3、为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制在90ms以内。 4、触摸框内部通道切换速度≤1秒，外部通道切换≤4秒，切换后即达到可触摸状态。 ★5、触摸框免驱：支持Windows XP、Windows 7、Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 6、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度80K LUX环境下仍能正常工作。 7、整机书写屏表面硬度≥7H 。 六、幼教机系统设计 （一）PC系统设计 ★1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用120pin或以上接口，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。 2、处理器： i5或以上配置处理器。 3、内存：≥4GB。 4、硬盘：≥256GB SSD固态硬盘。 5、电脑配置千兆有线网卡，内置双频(2.4G&5G) 无线网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准,并配备双频WiFi天线，高增益无线网络信号。 6、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备6个USB TypeA接口，其中USB3.0接口不少于4个，1个TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。 （二）幼教备授课系统设计 1、备授课一体化，具有备课模式及授课模式， 且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 2、备课模式工具栏会自动根据老师账号中关联的学科不同而提供相对应的教学工具，例如语文学科会出现田字格工具，数学学科则出现几何工具，无需老师自行选择。 3、支持课件云存储，无需使用 U 盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件，并支持课件云分享，可将课件直接分享给其他用户，只需输入其他用户移动终端号即可。 4、支持用户一键云同步所有已在软件中打开编辑的课件，无需逐一保存，节省备课时间。同时对于未同步成功的课件，软件将进行提示，保障所有课件都为最新修改内容。 ★5、互动分类式游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。 系统提供≥12 种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 6、课件背景：提供≥9 种背景模板供老师选择，持自定义背景。 ★7、美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 8、快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成 PNG 等格式。 ★9、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 ★10、古诗词资源： （1）提供覆盖古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 （2）支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 （3）提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 （4）每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。 （5）支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 （6）提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 ★11、3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。 七、PPT幼儿教学小工具 1、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可实现书写、擦除功能；可支持课件所有页面的预览、可随意进行页面跳转和实现上下翻页。 2、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可支持板中板功能，直接调用板中板辅助教学，可实现批注及加页，不影响课件整体内容。 3、在无需打开除PPT以外的其他软件时，可实现新建PPT并课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手持终端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。 4、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具辅助教学。 八、幼儿多屏互动软件 1、Andriod4.0以上或IOS 6.0以上版本系统的移动终端，可与教学一体机实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理，支持二维码拍照自动连接网络功能，无需手动设置网络，终端界面上主动监控并实时提示网络信号强度。 2、可实现教学一体机与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注、擦除、截图功能。 3、支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 4、双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游，支持远程聚光灯展示，可对屏幕演示内容进行聚光灯效果重点强调。 5、后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在局域网或互联网内的一体机终端设备。 九、幼儿评价及家校互通设计 1、学生行为评价系统，集成三大功能模块：基础信息管理、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均统一在同一软件平台同一账号体系实现。 2、支持 PC客户端、PC 网页端、安卓移动终端端、苹果移动终端端登陆使用，且各个端的数据是互通的，方便老师随时随地对学生进行管理与评价。 3、支持多个老师管理同一个班级，从而满足一个班级有班主任和多个任课老师的实际情况。 4、支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。 5、老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价，通过卡通游戏化的方式对学生进行表扬或提醒。 6、支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于老师做统计分析。 十、售后服务保障 1、全国24小时免费电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师保修。 2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。 3、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 十一、其他要求 ★1. 投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人CA章； 2.为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在签订合同后必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。 |  |
| 2 | 壁挂式高拍仪 | 117 | 台 | 1．箱体环保材质，耐磨防锈，整机无锐角无利边设计，关注师生安全；内置机械式防盗锁，壁挂式安装。 2．展台模块化前拆设计，不用拆卸挂箱即可更换展台，便于安装和维护。 3．采用三折叠式开合托板，并带强磁固定纸张，打开时大于等于A4幅面，收起时小巧不占空间，所需挂墙面积小。 4．≥800万像素，最高分辨率可达3264×2448，满足课堂演示清晰度和流畅度的要求。 5.箱体内嵌≥2个USB扩展口，可外接U盘或无线键鼠的接收器等设备。 6．整机自带LED补光灯，可触摸式三级灯光调节，保证展示区域的亮度和展示效果。 7． Android系统均可使用展台功能，包括图片放大、缩小、旋转、批注等。 8．采用≥5米超长专用USB传输线，最大程度满足安装实施要求，单根 USB 线实现供电、高清数据传输需求。 9．聚焦方式：采用自动+触摸对焦。 |  |
| 3 | 活动黑板 | 117 | 块 | - 规格：约120cm×75cm可移动； - 磁性、双面用，配黑板擦。 |  |
| 4 | 教学终端设备 | 117 | 台 | 一、硬件要求 1.★处理器：全新英特尔酷睿I5-10050或以上处理器； 2.★内存：≥8GB DDR4 2933MHZ（最高可支持3200MHZ），不少于2个插槽，最大支持32GB，支持Optane加速内存，提高程序响应速度； 3.硬盘：≥256GB SSD硬盘，支持M.2 SSD+SATA双硬盘位，为保护用户数据安全，带硬盘减震设计； 4.★主板：Intel B560及以上芯片组,单电供路；扩展≥1个PCI-E×16、≥2个PCIEx1 v3.0扩展槽、≥1个PCI 3.0；≥2×M.2 SSD+WIFI接口，方便后期升级；不占用扩展插槽或增加外设，标配串口，支持扩展第二串口和并口；主板集成10/100M/1000M 自适应以太网卡，支持内置802.11 ax无线网卡+蓝牙5.1模块，满足学校高速、稳定上网需求，集成声卡； 5.显卡：集成显卡； 6.★接口：整机≥10×USB接口，其中前置至少4×原生USB3.2 Gen2、2×USB3.2 Gen1蓝色接口，后置至少4×USB接口；整机≥5个音频接口，其中前置≥1×麦克接口+1×耳麦接口；标配≥1×VGA++1×DP+1×HDMI，无需转接头即可具备3屏输出能力，满足用户多屏办公需求；≥2×PS/2接口；≥1×RJ45接口； 7.电源：≥180W 节能电源，支持恶劣供电环境下工作，通过宽电压测试，工作范围在90V-265V之间，直流工作电压可承受偏离标称值±6%； 8.★机箱：为适应现有办公桌椅环境，节约桌面办公环境升空间利用率，体积≤15L，为便于机箱操作使用，顶置三灯两键：即顶置Power灯+硬盘灯+网络灯，顶置电源开机键+重启键；顶置机箱提手，顶置资产管理标签；为防止灰尘进入，标配可拆卸可水洗防尘网，以延长机箱寿命，为方便用户后期安装升级，人性化免工具设计，硬盘、光驱、扩展卡免工具拆卸；侧板和前面板均有通风孔，后面板有串并口专用扩展位；防止部件被盗和整机被盗或被任意搬动，机箱带有机箱锁扣； 9.扩展性：考虑后期升级扩展需要，必须预留扩展设计，支持I/O保护罩、内置70dB报警器、内置音箱、串口和并口扩展、5.25英吋+slim双光驱； 10.★键鼠：与主机同品牌，USB光电抗菌鼠标、键盘，键盘防水防泼溅且自带导流孔，键盘≥3个高度调节，≥5个键盘快捷键，支持快捷键一键关机； 11.显示器：与主机同品牌，≥21.5英吋液晶显示器，带VGA+HDMI双接口，显示器具有低蓝光护眼功能； 二、软件 1. ★操作系统：出厂预装Windows 10 2.传输方式：可实现在Windows操作系统上进行网络复制（在Windows上拷贝Windows），传输速度：950MB--1.2GB/Min； 3.差异增量拷贝功能、资产时实监控管理功能，控制台界面中可列出客户端的进程信息，主机直接关闭客户端正在进行的可疑应用程序。 4.禁止使用USB：可禁用USB存储设备和光驱设备，禁用USB设备对USB鼠标键盘不会影响 5.共享分区的保护功能：可设置共享分区定时每次，每天，每月，每周，还原，无需手动还原 6.文件目录映射：可把保护分区下的一个目录转移到非保护分区，重启后这个目录将不被还原，可将每次还原的系統的资料夹转移到不还原的磁盘上。 7、支持对终端进行管理，提供系统实时监控，故障告警，支持查询运行日志、存储管理。 ★8.为保证系统的安全，防止镜像感染病毒，镜像格式采用可加密的qcow2文件格式。 9.系统支持手动添加和自动发现新接入终端功能，自动发现终端功能简化新接入终端流程，无需管理员单独配置IP。 ★10.为方便管理员或老师日常运维，支持对镜像进行管理，可以快速而简单地升级操作系统版本，支持对镜像的操作系统、存储、名称、等个性化设置，且支持同时开启多个镜像，同时对不同镜像进行操作、软件安装等。 11.为保证平台安全可控，方便管理，支持对当前系统配置进行备份，且可对其进行备份存储、压缩方式、开始时间、保存天数、备份方式、指定镜像文件等设置。 三、产品质量保障要求 ★1.投标产品通过防火试验，达到外壳V-0，印制板V-0级别，投标时提供通过防火试验认证证书复印件并加盖投标人CA章； ★2.投标产品通过电磁辐射B级试验，低于国家标准8dB，投标时提供通过电磁辐射B级试验认证证书复印件并加盖投标人CA章； ★3.所投产品通过高低温、湿热试验，投标时提供通过高低温、湿热试验认证证书复印件并加盖投标人CA章； ★4.投标产品通过外壳防护等级，达到IP5X的要求，投标时提供外壳防护等级达到IP5X的要求认证证书复印件并加盖投标人CA章； ★5.投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人CA章 四、售后服务 ★1.整机≥3年有限保修（节假日不休）电话热线7×24小时免费技术支持服务,保修服务可以通过机器序列号与原厂服务中心确认，供货时提供生产厂家针对本项目的授权书、有效供货证明及售后服务承诺书原件。 |  |
| 5 | 智能显示终端 | 3 | 台 | 一、硬件设计： ★1.采用≥21.5英吋横屏式电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920×1080，显示比例16:9；屏幕亮度≥500cd/㎡。（投标时提供第三方检测（检验）机构出具的带CMA标识的检测（检验）报告复印件并加盖投标人CA章）； ★2.屏体采用宽温液晶屏，屏体工作温度区间跨度-20°C-80°C。 ★3.整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65。 4.整机背部与墙面微距全贴合，背面与平整墙面间隙最大处≤2.5mm，保障教学环境的安全性。 5.整机最大厚度不大于30mm。 6.整机正面覆盖钢化玻璃。 7.整机正面不采用贴膜方式具备防眩光功能。 8.可拍摄≥200万像素的照片，支持≥10人同时进行人脸识别。可支持学生无卡考勤签到、查看个人课程表、家长留言等个人信息。（投标时提供第三方检测（检验）机构出具的带CMA标识的检测（检验）报告复印件并加盖投标人CA章）。 ★9.整机在逆光（人像处于背景照度≥80000Lux）环境下距离≤0.5m可正常进行人脸识别。（投标时提供第三方检测（检验）机构出具的带CMA标识的检测（检验）报告复印件并加盖投标人CA章）。 ★10.整机内置红外补光灯和双目摄像头，能同时打开彩色和黑白照片，具备活体检测功能。 11.内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径不小于0.5m，支持学生语音留言，留言内容同步发送至家长微信。（投标时提供第三方检测（检验）机构出具的带CMA标识的检测（检验）报告复印件并加盖投标人CA章）。 12.内置2.0立体声道功放，支持视频及家长留言的音频播放。 13.刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议。学生可佩带相应的终端设备完成刷卡签到、查看个人信息等操作。 14.整机具备至少一路RJ45网络接口；具备不少于2路USB 2.0接口。 15.整机采用内置天线设计，无任何天线外露。 16.整机支持外接门禁控制。 17.系统运行内存≥2GB，存储容量≥16GB；操作系统版本≥Android 9.0。 ★18.整机CPU≥4核，最高主频≥1.9G，操作系统版本不低于Android 9.0。 19.整机电源采用插墙式电源适配器，适配器无需悬挂，线材上出。 20.支持远程开关机功能，远程唤醒待机功耗≤2W。 21.整机支持自动感光调节屏幕亮度。 二、软件功能： （一）管理功能 1.系统支持班级管理员手机扫描二维码，更改终端绑定班级，方便老师调整和管理各间教室的班级信息。 2.绑定设备或解除设备绑定时，班牌端二维码支持手动刷新。 3.支持管理员通过刷卡或扫描二维码进行网络设置。 4.即使班牌未联网，也可以生成二维码，供管理员扫码进行身份验证。 5.管理员可在网页后台给班牌设置多组开关机计划（一天内可多次开关机），班牌根据相关设置在指定时间时自动开机或关机。 6.班牌支持生成动态问题反馈二维码，用户扫码后可快速地问题反馈，以提升班牌厂商对用户需求的处理和响应速度。 ★7.移动端身份验证功能：班牌初始化时，管理员扫描界面中的二维码可以为该班牌绑定教室，已绑定的可扫码解绑。 （二）自定义界面 1.提供多样化的模块选择，包括课表、相册、视频、班级新闻、班级公告、校园新闻、校园公告、天气、倒数日、值日生、考勤、班级综合素质评价排名等，方便老师根据自己的需要进行组合。 2.可点击更新数据，确保师生及时获取管理员、班主任在后台设置的最新数据。 （三）学生评价软件 1.学生过程性评价：配套学生行为评价软件，数据深度打通；支持班牌与学生行为评价软件的账号和密码统一，在班牌的网页管理后台登录教师账号时，会自动登录过程性评价软件的网页后台，不需要重复录入账号密码，减少教师工作量；学生过程性评价软件支持PC客户端、PC网页端、安卓手机端、苹果手机端登录使用，且各个端的数据是互通的，方便老师随时随地对学生进行管理与评价。 2.在学生个人评价软件手机端对学生点评后，在班牌光荣榜上下拉滑动，分数可更新。 3.学生在班牌刷卡登录个人中心后，可以主动向家长发起语音留言，留言后家长微信可收到提醒。 （四）家校互通模块 1.家长在微信端给学生发留言时，可以设置选项，学生在班牌上可从中做出选择并回复。 2.学生可以主动在班牌上录制语音留言并发送到家长的微信端，家长会实时收到提醒且可以播放该语音内容，并可在微信里直接进行回复，学生可在班牌上查看家长的回复内容。 3.学生可在任意班级的任意一台班牌刷卡登录自己的个人中心，查看家人给自己的所有留言记录。 （五）信息展示模块 1.支持在班牌端展示校园相册，管理员在后台上传的校园相册内容，会同步在全校所有班级上展示。 2.教师在风采界面点击轮播按钮，可对至少20张图片进行全屏风采轮播，方便进行班级风采展示；单击图片进入单幅图片查看界面，同时右侧缩略图显示，方便师生快速浏览。 3.支持在班牌端展示宣传视频，老师在网页后台或微信上传的视频，可在班牌上播放，如有多个视频，在首页可以动态轮播切换视频预览图，用户可以在界面的局部区域播放该视频，也可进行全屏播放。 （六）新闻公告功能 1.支持点击查看新闻和通知公告详情，新闻详情支持图文混排展示，同时支持置顶显示校园管理员选定的公告信息，实现公告的快速发布，提升展示效果。 （七）考勤功能 1.学生在班牌登录个人中心后，可以选择“启用人脸识别”，进行刷脸登录。 2.人脸识别考勤功能支持离线识别，如班牌提前缓存了用户人脸特征信息，即使考勤时班牌处于断网状态下，也可以进行人脸识别，在有网的情况下再上报相应的考勤结果至后台服务； 3.人脸识别考勤功能支持活体检测防作弊，如果用户对班牌展示照片或视频中的人脸，班牌将忽略该人脸，不予识别； （八）多场景模式 1.考场模式 1) 班牌会实时获取管理员在云发布平台发布的考试计划；班牌根据考试安排，提前一个小时进入考试预告状态，展示即将进行的考试信息，包括科目、考试时间、任课老师、主考老师等，方便考生提前找到对应考场；考试开始后，班牌会自动进入“正在考试”模式，显示考试的相关信息，并进行考试倒计时；考试结束后，班牌自动恢复到班牌的正常显示模式。 2) 为避免考生错过考试信息，当班牌处于考场模式时，学生或无管理员权限的任课老师无法直接操作班牌，需要管理员刷卡授权后，才可让班牌临时退出考场模式。 2.屏保模式：根据管理员在云端的设置，班牌在设定时间内识别到无用户操作时，自动进入屏保模式；屏保模式支持课程模式、班牌支持公告模式、班级相册图片轮播、校园相册图片轮播、自定义图片轮播。 三、认证证书 ★1.投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人CA章。 |  |
| 6 | 老师扩音机 | 117 | 台 | - 功率：≥5W； - 阻抗：4Ω； - 信噪比：≥70Db； - 灵敏度：600mV±50mV； - 频响范围：120Hz~20KHz； - 音箱控制：按键；USB+3.5毫米音频接口； - 电源：锂电池3.7V/1500mAh； - 尺寸：约87.5mm×129mm×40mm |  |
| 7 | 移动教学终端设备 | 8 | 台 | 1.★显示屏：≥14.0英吋LED背光防眩光屏幕FHD（≥1920×1080）、≥180°屏幕开合角度、≥170°可视角度； 2.CPU：第十一代智能英特尔酷睿i5-1135G或以上处理器； 3.★内存：≥8GB DDR4，支持≥2个内存插槽，最大可扩充到32GB； 4.硬盘：≥256GB固态硬盘； 5.显卡：集成显卡； 6.网卡：集成10/100/1000M高速以太网卡，Intel Wireless-AC 9560双频、Wi-Fi 6无线+蓝牙5.1； 摄像头：720P高清晰摄像头，配备物理防窥开关； 7.★接口：USB接口×4，其中1×全功能USB-C×1(Thunderbolt™4)，3×USB 3.2 Gen1（其中1个支持关机充电）、1×HDMI，1×VGA，1×耳机麦克Combo插孔、1×RJ45以太网络接口（千兆）、1×SD读卡器、1×安全锁孔； 8.★电池：≥48Wh 3芯锂聚合物电池； 9.★机身：重量≤1.6kg（含电池），厚度≤19.9mm，配有背光键盘指纹识别； 10.操作系统：原厂预装正版Windows10操作系统； 11.产品须通过湿度测试、高温测试、低温测试、雨水测试、冲击测试、跌落测试等多项测试，供货时需提供检测报告。 12.供货时提供高低温及湿热（环境适应性）试验检测证书（工作温度：-20℃、45℃；储存运输温度：-40℃、60℃；工作条件下的相对湿度：40℃、93%；储存运输条件下的相对湿度：40℃、93%）； 13.产品通过IP防护等级（IP54）试验，供货时需提供第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖投标人公章； 14.通过噪声试验（噪声声功率级为：1.74Bel（A）；声压级为：9.44（A））供货时需提供第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖投标人公章； 15.产品通过防浪涌试验（电源端口线-线试验电压：4kV、5kV 线-地：4kV、5kV；电信端口试验电压：4kV），供货时需提供第三方检测（检验）机构出具的检测（检验）报告复印件并加盖投标人公章； ★16.质保：≥1年整机保修（节假日不休），终身电话啊热线7×24小时免费技术支持服务,保修服务可以通过机器序列号与原厂服务中心确认。 ★17.投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人CA章。 |  |
| 8 | 扫描仪 | 8 | 台 | - 类型馈纸式：最大幅面A4； - 扫描元件：CIS； - 光学分辨率：300/600dpi，最大分辨率：600dpi； - 扫描速度：高达30ppm/60ipm(黑白、200dpi)，高达20ppm/40ipm(彩色、200dpi)； - 接口类型：USB2.0 ； - 扫描模式：彩色、灰阶、黑白； - 自动进纸器支持：≥50页； - 介质尺寸：最小48 mm×70mm，最大216 mm×2540mm； - 介质重量：20g-209g/m²，卡片约0.76mm； - 产品尺寸：约303mm×177 mm×137mm 不包含出纸托盘)； - 操作系统Windows 7/Windows 10/XP SP3或更新(32bit)/Vista SP2或更新 ； - 电源类型AC 100-120V，50/60Hz AC 200-240V，50/60Hz； - 电源功率扫描：≤17W，待机：≤4.5W，睡眠：≤1.6W，电源关闭：≤0.3W； - 环境参数：工作温度：10-35℃，工作湿度：20-80%RH，存储温度：0-40℃，存储湿度：10-80%RH。 |  |
| 9 | 文稿复印设备 | 4 | 台 | - 功能复印/网络打印/网络扫描，打印、复印速度：≥30张/分； - ≥10.1英吋彩色中文液晶多点触控磨砂操作屏，上下可调90度，支持用户自定义互动界面，模板功能：一键式简单操作,可进行多达12060个功能模板组合； 配备高利用率的100%墨粉循环系统； - 标准存储容量：≥4GB内存+≥320GB硬盘； - 标配:1.33GHz 双核CPU或同档次以上； - 连续复印：1-999张; - 启动时间：≤14秒（从睡眠模式恢复）； - 复印功能：首张复印时间：≤4.3秒(A4)，分辨率：≥2400 dpi×600 dpi; - 复印比例25-400%，1%可调； - 标配双面复印、封面复印、证件复印等功能； - 打印功能：打印分辨率：≥3600×1200dpi（平滑处理），标配U盘打印、USB打印、双面打印、串联打印、私密打印等，接口界面：USB2.0高速和10/100/1000BaseT； - 扫描功能：推式扫描速度：≥73张/分(A4 、300dpi)，选配双面同步扫描输稿器速度：≥240张/分(A4、300dpi)；标配扫描至U盘、扫描到电子文档、扫描到SMB，扫描到E-Mail扫描到USB，杂志扫描、彩色扫描、扫描预览功能等，可选购OCR扫描功能； - 供纸方法：标配2个550张纸盒、100张旁路手送盘，最大纸张容量：3200张；纸盒、旁路过纸厚度：60-256克； - 周边消除功能（开盖复印功能）：开盖复印不规则原稿无黑边，彩色原稿模式，电子归档功能：公共归档盒：≥1个，用户归档盒：≥200个，每个归档盒有≥100个文件夹，每个文件夹有≥400个文件，每个文件有≥1000页(电子归档盒可存储≥80亿张原稿文件)/数据加密清除套件，交错分页、电子分页、杂志分页功能/≥1000个部门代码/≥10000个用户代码/私密打印； - 设备管理应用工具：①设备信息的管理：配件的使用情况，纸盒的信息，②作业队列中的显示、删除、执行打印，③查看打印、传送、接收、扫描的作业日志，④编辑200个私有模板组和1个公开模板组和地址簿，⑤查看总计数器和部门计数器信息，⑥创建、管理、查看用户信息，创建、管理、查看部门代码和部门信息，使用验证功能设置设备，⑦使用管理界面实现设备的：设置、维护、登记、消息日志； - 随机包含主机、双面自动输稿器、配套工作台各一个。 |  |
| 10 | 黑白激光图文输出终端 | 52 | 台 | - 三合一 黑白高速激光多功能一体机，≥30页／分钟输出速度； - 复印、自动双面打印、彩色扫描； - 首页输出时间小于8.5秒； - 分辨率：≥1200 dpi ×600dpi； - 内存：≥256MB； - 处理器：525Mhz及以上处理器； - ≥50页自动进稿器； - 接口：USB2.0接口，有线网卡； - 随机耗材≥1500页； - 标容≥3000页，月负荷≥25000； - 标准纸盒≥250页。 - ★投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人CA章。 |  |
| 11 | 彩色图文输出终端 | 16 | 台 | - 功能：打印/复印/扫描； - 产品类型：墨仓式多功能一体机； - 最大处理幅面：A4； - 耗材类型：一体式墨盒； - 彩色打印速度：默认：5ipm，经济：15ppm；黑白打印速度：默认：10.5ipm，经济：33ppm； - 打印分辨率：≥5760 dpi×1440dpi；复印分辨率：≥1440 dpi×720dpi |  |
| 12 | 过塑机 | 12 | 台 | - A3（最大幅面）升温均匀，温控稳定； - 最大过塑厚度：1.0mm 。 - 过塑速度600mm/分； - 双向电机，冷封热裱。 |  |
| 13 | 碎纸机 | 12 | 台 | - 碎纸方式：颗粒状≤2mm×6mm； - 碎纸能力：≥6张； - 碎纸速度：≥3m／min； - 碎纸箱容积：≥17L； - 碎纸宽度：≥220mm； - 碎纸箱满纸显示：有； - 可碎物品：纸张； - 电压：220-240V； - 噪音：≤53db； - 米白色/抽屉式、有脚轮。 |  |
| 14 | 存储硬盘 | 24 | 个 | - 容量：≥4TB； - 接口：USB 3.0； - 类型：便携式存储； - 硬盘尺寸：2.5英吋 |  |
| 15 | U盘 | 60 | 个 | - 容量：≥64GB； - 接口：USB3.2 。 |  |
| 16 | 电子琴 | 117 | 台 | - 采用智能App发光教学版，电子琴内置教学曲跟弹； - u盘播放MP3； - 连接App发光教学，双音色，和弦，音色节奏示范曲； - 外接输入/输出，打击乐/示范曲，教学模式。 |  |
| 17 | 移动音响 | 26 | 套 | - 手提蓝牙户外移动音箱； - 频率：80HZ-18KHZ,15英吋； - 重低音，LED数字显示，FM收音、录音功能。 |  |
| 18 | 单反摄像机 | 4 | 台 | - 有效像素：≥1800万； - 感光器件：CMOS； - 液晶屏尺寸：≥3.0英吋； - 感光元件尺寸：约22.3 mm×14.9mm； - 传感器描述长宽比：3:2； - 除尘功能：自动、手动、添加除尘数据； - 图像分辨率：大；约1790万像素(5184×3456)、中：约800万像素(3456×2304)、小：约450万像素(2592×1728)； - 配：18-55II镜头 |  |
| 19 | 数码相机 | 16 | 台 | - 操作方式：全自动操作； - 传感器类型：CMOS； - 最大像素数：≥2110万 - 有效像素：≥2030万高像素 - 光学变焦：≥40倍 - 图像分辨率：大：5184×3888； 中1：3648×2736； 中2：2048×1536； 小：640×480。 |  |
| 20 | 户外LED显示屏（全彩） | 25.5 | 平方 | 一、全彩显示屏： 1、 像素晶片构成：1红+1纯绿+1纯兰； 2、 功耗 最大功耗：1200W/㎡ ，使用功耗：200-1200 W/㎡； 3、 灰度级：≥65536级； 4、 像素点形状：圆形，红绿兰3灯合1； 5、 像素点中心距：5mm； 6、 单元板解析度（W×H）：64点×32点； 7、 每平方米像素数量：40000点； 8、 单元板尺寸（W×H）：320mm×160mm； 9、 屏幕亮度（平均值）：≥5500cd/m2； 10、 视角：水平≥140°，垂直向上≥140°； 11、 屏幕重量：<25kg/m2； 12、 供电要求：220V±15% 50Hz； 13、 显示模式：VGA640X480—VGA1600X1024； 14、 无故障运行时间：≥8000h； 15、 画面刷新频率：≥2400HZ； 16、 通信距离：≤120M（双绞线无中继）/10000M(光纤)； 17、 相对温度：—25℃～+60℃； 18、 相对湿度：10%—95%RH； 19、 控制软件：配套显示屏控制软件（同步控制）； 20、 推荐观看距离：正面5m--100m以内； 21、 控制方式：计算机实时控制, 屏幕与控制计算机机显示同步映像，点对点对应； 22、 整屏失控点：≤万分之0.5； 23、 亮度均匀性：最低像素亮度/最高像素亮度<0.9cd； 24、 连续工作时间：≥72小时； 25、 驱动方式：恒流驱动； 26、 扫描方式：1/8扫描； 27、 保护技术：防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能； 28、 常亮点：1年内≤2/10000； 29、 盲点：1年内≤2/10000； 30、 操作系统：Windows98/Me/2000/Xp及以上版本； 31、 亮度整定值：≥64级可调； 32、 换帧方式：同步帧切换； 33、 散热方式：局部密封式对流散热方式； 34、 输入信号：PAL/NTSC/SECAM、S-Video；VGA；RGB；Composite Video；SDI等； 35、 对地漏电电流：< 3mA； 36、 温升热平衡后，金属≤40K，绝缘≤65K。 37、为确保产品品质，投标时请提供生产厂家ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证，能够提供产品运行环境、安全阻燃等方面的测试合格报告； 39、由投标人提供与大屏、中控及所有输入输出设备的线路连接所需的线缆与零配件、器材，并承担所有的安装任务。 二、同步控制系统发送卡： 1.操作系统：WINDOWS XP/ WINDOWS 7及以上版本； 2.控制方式：同步； 3.数据导入接口：RJ45、USB2.0； 4.显示输出接口：DVI、RL声道； 5.其它输入源：AV、S-VIDEO 三、视屏处理器： 1、输入电压：100-240VAC，47-63HzDVI-D（24+1） 2、最大支持分辨率为4096×1200@60Hz，支持自定义分辨率HDMI（A Type）—（数量：1）兼容HDMI1.3及以下版本VGA (D-Sub) —（数量：2）； 3、最大支持分辨率为1920×1200@60Hz（UXGA）； 4、信号电平：R；black level：300mV Sync-tip：0VCVBS (BNC) —（数量：2）·NTSC/PAL自适应，支持3D 梳状滤波器； 5、含可扩展接口——（数量：2）SDI (BNC) 6、支持标准：SMPTE 259M SD-SDI 270 Mbit/s 480i, 576i SMPTE 292M HD-SDI 1.485 Gbit/s 720p, 1080i SMPTE 424M 3G-SDI 2.970 Gbit/s 1080p； |  |
| 21 | 留样小冰箱 | 8 | 台 | 1.≥40L(标准锁)双芯制冷，智能芯片，循环制冷；LED节能灯； 2.低音底座噪，多层钢化玻璃，HIPS内胆，高光抗菌，PVC材质密封条 |  |
| 22 | 紫外线消毒灯 | 155 | 支 | - ≥功率：30W； - 紫外线消毒灯采用特定波长的紫外线具有净化除菌功能通过紫外线照射产生微量臭氧主动除尘、除菌、分解甲醛。 |  |
| 23 | 直滤饮水机 | 117 | 个 | 1.内胆：≥18L 2.功率：≥2kw 3.电源：220kw 50HZ 4.出水口：二温开水 5.供水量：温开水≥80L/h 6.外形尺寸：约60cm×39cm×97cm 7.过滤级数：二级过滤 8.温度显示：数码表 9.智能控制:智能控水，水不开则无水出，避免饮用生水。 10.健康饮水:开水温水经过滤和高温杀菌处理，温开水真正煮开后物理降温冷却。 11.节能省电：不锈钢饮水机采用热交换系统，省电80%以上，内胆采用加厚保温层，保温效果好。 12.多层保护:设有防干烧，防漏电，防开盖，防投毒设置，防蒸汽的安全设计。 |  |
| 24 | 温湿度调节设备1 | 64 | 台 | 1.变频/定频：变频 2.室外机尺寸（宽×高×深）：约802mm×555mm×350mm 3.制冷剂：R32 4.电压/频率：220V/50Hz 5.冷暖类型：冷暖 6.能效等级：优于或等于3级 7.匹数：≥1.5匹 8.室内机机身尺寸(宽×高×深)：约825mm×293mm×196mm 9.功能：扫风方式上下/左右扫风睡眠模式按键调节 10.室外机最大噪音：51dB(A) 11.制冷量：≥3500W，制热量：≥4600W 12.制冷功率：≥975W 13室内机最大噪音：41dB(A) ★14.投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人CA章 |  |
| 25 | 温湿度调节设备2 | 28 | 台 | 1.变频/定频：变频 2.APF（GB21455-2019）：3.36 3.SEER（GB21455-2019）：3.93 4.能效等级：优于或等于3级 5.冷暖类型：冷暖 6.匹数：≥3匹 7.额定制冷量（W）：≥7210 8.额定制热量（W）：≥9110 9.额定制冷功率（W）：≥2350 10.额定制热功率（W）：≥3080 11.电辅热（W）：≥2100 12.内机质量（kg）：约38 13.外机质量（kg）：约42.5 14.内机噪音dB（A）：≤42 15.外机噪音dB（A）：≤56 16.循环风量（m²/h）：≥1210 17.电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50 ★18.投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人CA章。 |  |

- 2.网络系统

| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 8 | 台 | 1、兼具防火墙、VPN、上网行为管理等防护能力 2、可扩展≥64GB SD卡本地存储，记录用户访问日志（如NAT前后地址、URL等），可进行合规性审计。 3、≥1.2亿URL分类库，防止恶意、非法网站的伤害，满足合规要求。支持URL黑白名单，阻止/放行对特定网站的访问。 4、识别常见应用，基于应用管理带宽，优先转发关键应用流量。 5、差异化的用户带宽管理和配额管理，公平使用带宽，关键用户体验更好。 6、固定接口：≥8个GE。 7、一体化防护：集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、URL过滤等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理。 8、应用识别与管控：可识别常见应用，访问控制精度到应用功能，例如：区分微信的文字和语音。应用识别与入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率。 9、入侵防御与Web防护：第一时间获取最新威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等。 |  |
| 2 | 路由器 | 8 | 台 | 1、标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，固化千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，2个USB口； 2、内存≥2GB，并可配置1TB硬盘，为防止虚假应标； 3、典型配置吞吐量≥1.5GB，用户规模≥500终端； 4、为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡。 5、为满足数据包按照用户指定的策略进行转发，必须支持策略路由，如：一个策略可以指定从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口； 6、为满足增量（补盲）网络下实现，行为/流控/认证/VPN等需求； 7、内置无线控制器功能，直接管理AP，最大支持管理64个AP，对接入点支持配置工作模式、射频参数、负载均衡。支持常规防火墙功能； 8、支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能。 9、设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为。 10、能够实时看到各级流控策略的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、启用状态等。 11、支持通过抑制P2P流量，能够有对P2P软件进行限速从而避免流量浪费，提升外网带宽利用率。 12、为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供200路免费SSL VPN接入授权。 |  |
| 3 | 核心交换机 | 8 | 台 | 1、支持固化千兆电口≥24个，固化万兆光口≥4个，标准1U设备； 2、支持电口≥24个 3、设备具备适应不同终端供电需求的能力； 4、支持远程管理，支持远程重启端口； 5、支持 MAC地址容量≥16K； 6、支持生成树 STP / RSTP ；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 7、支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像； 8、支持支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； 9、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； 10、为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理 11、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果； 12、支持端口防雷等级≥6KV, 13、支持QOS，支持端口流量限速； 14、支持多种管理方式，中文WEB界面； 15、持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 16、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 17、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台。 |  |
| 4 | 24口千兆交换机 | 16 | 台 | 1、支持固化千兆电口≥24个，标准1U设备； 2、支持电口≥24个 3、设备具备适应不同终端供电需求的能力，针对不支持PoE受电的设备，可提供配套的供电适配器的供电需求，满足远程供电需求； 4、支持远程管理，支持远程重启端口； 5、支持生成树 STP / RSTP ；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 6、支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像； 7、支持支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； 8、支持VLAN划分； 9、为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口，并保留测试权力。 10、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果； 11、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 12、支持端口防雷等级≥6KV, 13、支持QOS，支持端口流量限速； 14、支持多种管理方式，中文WEB界面； 16、持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； |  |
| 5 | 光模块 | 64 | 个 | 1.万兆单模光模块； 2.波长：≥1310nm； 3.传输距离：≥10km。 |  |
| 6 | 12芯光纤 | 2080 | 米 | 1、符合标准：ISO/IEC 11801:2008、TIA/EIA-568-C.3、YD/T769-2010； 2、全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能； 3、衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22 4、光纤规格：B1.3（9/125μm）； 5、包层不圆度：≤1％； 6、铠装料:钢带；钢带、皱纹钢带； 7、加强件:磷化圆钢丝； 8、动态/静态弯曲半径:20D/10D；25D/12.5D； 9、允许压扁力（N/100mm）:300/1000；1000/3000。 |  |
| 7 | 面板AP | 188 | 台 | 1、墙面式无线接入点，白色标准面板盒尺寸，内置天线； 2、整机最大接入速率300Mbps，支持802.11b/g/n，胖瘦一体化，支持网络APP管理，支持免AC管理，POE供电。 |  |
| 8 | 室外AP | 8 | 台 | 1、802.11ac Wave2高功率室外全向双频无线接入点，固化2个千兆以太网口。 2、内置高增益全向天线，整机推荐接入终端数量96台以内。 3、最大加入速率1167Mbps，其中2.4GHz频段300Mbps，5GHz频段867Mbps。 4、通过IP68防尘防水等级测试。 5、同时支持DC供电与PoE供电方式。 |  |
| 9 | 网络信息点 | 188 | 个 | 一、模块 1、支持T568A和T568B任意安装方式。 2、支持1000Base-T/TX，1.2Gbps ATM的应用。 3、电气性能完全满足TIA/EIA568-B.2-1 Category 6和ISO/IEC 11801 2版 Category 6/Class E 性能要求。 4、保护装置：插座后面带线缆保护套。 5、RJ-45插座接触针：8根接触针两两交叉。 6、110端子：支持导体直径在22-24AWG之间的实心导线或者24-26AWG之间的多股软线。 7、耐久性：（1）RJ-45插座：至少750次插接；（2）110端子：至少200次打接。 8、最大电压：150VAC。 9、工作温度：-40～70ºC。 二、面板 1、防尘盖。 2、尺寸：约86mm×86mm。 3、颜色：白色。 4、材料：PC。 5、防火等级符合UL94V-0。 6、45度斜式设计。 |  |
| 10 | 六类网线 | 120 | 箱 | 1、支持千兆以太网信号传输。 2、无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。 3、PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 4、均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 |  |
| 11 | 42机柜 | 8 | 个 | 1.容量(U):42； 2.标准:19"国际标准； 3.规格：600mm×600mm×2000mm。 |  |
| 12 | 管材 | 18800 | 米 | 施工所需的管材PVC管、PVC线槽、波纹管等。 |  |
| 13 | 安装辅助材料（12个班） | 4 | 项 | - 超六类水晶头； - 光纤尾纤； - 光纤跳纤； - 光纤护套管； - 尾纤盒； - 设备支架； - 设备供电插排； - 空气开关； - 开关盒； - 胶布； - 卡扣； - DC接头； - 标签； - 五金配件。 |  |
| 14 | 综合网络布线集成服务（12个班） | 4 | 项 | - 本次网络系统所有设备的综合布线 - 线路设计 - 线路铺设 - 光纤熔接 - 强电架接 - 本次网络系统所有设备安装及调试 - 线路测试 - 线路标记 - 线路正理 - 设备安装 - 设备调试 - 设备测试 - 系统培训 - 设备使用培训 - 设备日常维护 - 应急处理 |  |
| 15 | 安装辅助材料（15个班、18个班） | 4 | 项 | - 超六类水晶头； - 光纤尾纤； - 光纤跳纤； - 光纤护套管； - 尾纤盒； - 设备支架； - 设备供电插排； - 空气开关； - 开关盒； - 胶布； - 卡扣； - DC接头； - 标签； - 五金配件。 |  |
| 16 | 综合网络布线集成服务（15个班、18个班） | 4 | 项 | - 本次网络系统所有设备的综合布线 - 线路设计 - 线路铺设 - 光纤熔接 - 强电架接 - 本次网络系统所有设备安装及调试 - 线路测试 - 线路标记 - 线路正理 - 设备安装 - 设备调试 - 设备测试 - 系统培训 - 设备使用培训 - 设备日常维护 - 应急处理 |  |

- 3.会议室扩音系统

| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议室智能终端（15个班、18个班幼儿园使用） | 4 | 套 | 一、技术参数要求： ★1、屏幕尺寸（对角线）≥75英吋，显示比例16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥6000：1，可视角度≥178°，分辨率≥3840×2160，屏幕显示灰度等级≥256灰阶。 ★2、前置磁吸笔槽功能：为方便教学授课，前置3D立体凹面双磁吸笔槽设计，配置两支或以上磁吸笔，书写笔可精准在3D弧形笔槽内放取，方便使用，防止书写笔丢失。 3、RJ45双系统网口：整机具备双系统网口，插入一根网线即可实现Windows和Android系统同时上网。 4、整机表面钢化玻璃：表面配备4mm防眩光、防划伤、防撞钢化玻保护，钢化玻璃表面硬度≥莫氏7级。 二、红外触控技术： 1、采用高精度红外触控技术：Windows和Android系统均支持20点触控和同时书写。 2、触控响应时间：首点响应时间速度≤3ms，连续点响应时间≤2ms，书写响应速度≤7ms。 3、定位精度：±1mm。 4、最小触控识别：2mm（最大直径）。 5、触控分辨率：≥32768×32768。 6、触控高度：整机触控屏幕有效识别高度≤2.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度≤2.5mm时，触控屏识别为点击操作。 7、抗光强度：具备抗强光干扰功能，在照度120K 1ux环境下可以正常工作。 三、嵌入式系统功能配置： 1、系统配置：系统版本≥Android 6.0，内存（RAM）≥2GB，存储空间（ROM）≥8GB。 ★2、无线模块：内置2.4G+5G双频无线传输模块，内置WIFI802．11b/g/n。 四、内置OPS电脑参数 1、采用Intel标准协议的≥80针接口：抽拉内置式，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，具有信号接口：≥6路USB，≥1路HDMI，≥1路DP，≥1路RJ45，≥1路麦克风，≥1路耳机。 ★2、处理器Intel Core i5或同档次以上，内存≥4GB；硬盘≥128GB固态硬盘配置。 3、内置双WiFi：IEEE 802.11b/g/n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。 五、其他要求 ★1.投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人CA章。 |  |
| 2 | 会议室智能终端（12个班学校使用） | 4 | 套 | 一、技术参数要求： ★1、屏幕尺寸（对角线）≥65英吋，显示比例16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥6000：1，可视角度≥178°，分辨率≥3840×2160，屏幕显示灰度等级≥256灰阶。 ★2、前置磁吸笔槽功能：为方便教学授课，前置3D立体凹面双磁吸笔槽设计，配置两支或以上磁吸笔，书写笔可精准在3D弧形笔槽内放取，方便使用，防止书写笔丢失。 3、RJ45双系统网口：整机具备双系统网口，插入一根网线即可实现Windows和Android系统同时上网。 4、整机表面钢化玻璃：表面配备4mm防眩光、防划伤、防撞钢化玻保护，钢化玻璃表面硬度≥莫氏7级。 二、红外触控技术： 1、采用高精度红外触控技术：Windows和Android系统均支持20点触控和同时书写。 2、触控响应时间：首点响应时间速度≤3ms，连续点响应时间≤2ms，书写响应速度≤7ms。 3、定位精度：±1mm。 4、最小触控识别：2mm（最大直径）。 5、触控分辨率：≥32768×32768。 6、触控高度：整机触控屏幕有效识别高度≤2.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度≤2.5mm时，触控屏识别为点击操作。 7、抗光强度：具备抗强光干扰功能，在照度120K 1ux环境下可以正常工作。 三、嵌入式系统功能配置： 1、系统配置：系统版本≥Android 6.0，内存（RAM）≥2GB，存储空间（ROM）≥8GB。 ★2、无线模块：内置≥2.4G+5G双频无线传输模块，内置WIFI 802．11 b/g/n。 四、内置OPS电脑参数 1、采用Intel标准协议的≥80针接口：抽拉内置式，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，具有信号接口：≥6路USB，≥1路HDMI，≥1路DP，≥1路RJ45，≥1路麦克风，≥1路耳机。 ★2、处理器Intel Core i5或同档次以上，内存≥4GB ；硬盘≥128GB固态硬盘配置。 3、内置双WiFi：IEEE 802.11b/g/n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。 五、其他要求 ★1.投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人CA章。 |  |
| 3 | 壁挂式高拍仪 | 8 | 台 | 1．箱体环保材质，耐磨防锈，整机无锐角无利边设计，关注师生安全；内置机械式防盗锁，壁挂式安装。 2．展台模块化前拆设计，不用拆卸挂箱即可更换展台，便于安装和维护。 3．采用三折叠式开合托板，并带强磁固定纸张，打开时大于等于A4幅面，收起时小巧不占空间，所需挂墙面积小。 4．≥800万像素，最高分辨率3264×2448，满足课堂演示清晰度和流畅度的要求。 5.箱体内嵌≥2个USB扩展口，可外接U盘或无线键鼠的接收器等设备。 6．整机自带LED补光灯，可触摸式三级灯光调节，保证展示区域的亮度和展示效果。 7．Android系统均可使用展台功能，包括图片放大、缩小、旋转、批注等。 8．采用≥5米超长专用USB传输线，最大程度满足安装实施要求，单根 USB 线实现供电、高清数据传输需求。 9．聚焦方式：采用自动+触摸对焦。 |  |
| 4 | 推拉板 | 8 | 块 | 1.结构：推拉板由四块书写板及铝合金边框组装而成，书写板分内外双层结构，内层为两块固定书写板与液晶一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板，滑动板配装挂锁，开闭自如确保液晶一体机的安全管理。 2.基本尺寸：≥4000mm×1300mm，可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。 3.书写板面：采用烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm，粗糙度为Ra1.6-3.2um，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 4.内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 5.背板：采用防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔≥80mm压有≥20mm凹槽加强筋,确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用。 6.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.3mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 |  |
| 5 | LED屏 | 15.2 | 平方 | 1.像素点间距：≤10mm； 2.基色：红；发光点颜色组合：1R； 3.物理密度：10000点/m2； 4.单元板分辨率：≤长32点×宽16点； 5.单元板尺寸：约长320mm×宽160mm×厚15 mm 6.控制方式：U盘.异步控制 7.驱动方式：1/4恒压驱动方式 8.灰度等级：≥4096级灰度 9.最大功率：≤350W/m2 节能省电型 10.工作电压：220±10%或110±10% 11.运行环境：-20℃ ～ +50℃（可选低温) 12.驱动器件：采用LED专用驱动器件 13.接口类型：标准12接口 14.可视视角：110度（左右视角） 15.寿命：＞100000小时 16.外框材料：黑色铝合金 17.单元板防水等级:IP65防水等级 全胶单元板 18.为确保产品品质，投标时请提供生产厂家ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证； 19.由投标人提供与大屏、中控及所有输入输出设备的线路连接所需的线缆与零配件、器材，并承担所有的安装任务。 |  |
| 6 | 电源时序器 | 8 | 台 | 一、产品描述： 1.八路后置电源时序供电万用磷铜插座； 2.一路前置直通供电万用磷铜插座； 3.船型开关，带有暗藏式一建快速开关功能； 4.高清LED指示灯实时显示各通道工作状态；高亮大气液晶屏实时显示系统工作电压。 二、电器指标： 1.配线规格：6㎡绝缘外接缆线； 2.插座数量：9个支持欧标美标国标； 3.插座材质：磷铜； 4.插座规格：单路最大13A负载； 5.时序时间：通道间开关间隔1秒。 |  |
| 7 | U段一拖二无线话筒 | 8 | 套 | 一、产品描述： 1.双通道一拖二无线麦克风系统； 2.采用UHF600M-900MHz频段，比传统的VHF频段抗干扰能力强，传输更可靠； 3.PLL数字锁相环多信道频率合成技术；具有4个可选频段； 4.将发射机红外对频窗口对准接收机，即可自动搜寻对应频点快速对频锁频； 5. 高档液晶显示屏，使接收机及发射器的信号强度、音频动态、工作ID、工作频率等状态一目了然； 6.可视距离最大100米； 7.可任意搭配手持麦克风、腰挂式发射器(头戴/领夹咪)使用； 二、接收机参数： 1.频率范围：UHF 600-900MHz； 2.可调频点：单机300个； 3.频率稳定度：±0.05%； 4.动态范围：＞90dB； 5.调制方式：FM（调频）/ PLL（锁相环频率合成）； 6.频率响应 ：30Hz~18KHz； 7.信噪比：≥90dB； 8.邻频干扰比：＞80dB； 9.镜像干扰比：＞80dB； 10.使用范围 ：≥200米(开阔地)； 11.接收机供电：DC12V/500mA（开关电源适配器）； 12.音频输出接口：TRS混合输出 0～200mV, 双通道XLR分立输出: 0～400mV； 13.系统工作温度：-10°C—+40°C； 三、发射器参数： 1.频率稳定度：±25KHz； 2.信噪比：＞105 dB； 3.动态范围：≥100 dB； 4.发射机发射功率：3-30mW； 5.传声器类型：手持动圈式/腰包会议电容式； 6.极性模式 ：单一指向； 7.频率响应：30Hz-18KHz； 8.话筒灵敏度：－47 ±3dB @ 1KHz； 9.电源供应：5号电池2节； 10.电池连续使用时间： >6小时； |  |
| 8 | 调音台 | 8 | 台 | 一、产品描述： 1.八路单声道输入，支持平衡MIC/非平衡LINE接口； 2.两路立体声输出，支持平衡MIC/非平衡LINE接口； 3.单声道输入通道具有3段英伦风EQ均衡调节； 4.立体声输出具有7段2/3倍频程EQ均衡调节； 5.USB接口可接U盘MP3歌曲播放，显示歌曲播放内容，支持蓝牙链接歌曲播放功能； 6.数码显示≥24种类歌唱延迟效果器； 7.支持输入通道选通监听输出； 8.为电容话筒接入提供+48V电源； 9.输入增益GAIN旋钮旁具有峰值消波状态PEAK标识LED指示灯； 10.输出左右通道各十段三色LED指示灯，精确显示输出音量大小状态； 11.支持外置效果处理的发送及返回接口； 12.具有REC立体声莲花头录音输出接口； 13.在应用市场下载原厂授权APP注册后与手机连接，可即将手机当无线麦克风使用，实现无线手麦功能，无线播放手机存储的音频文件； 二、电器指标： 1.接口类型：平衡卡侬头XLR,非平衡大三芯TRS输入输出接口，录音RCA莲花接口； 2.输入阻抗：话筒MIC输入2.4KΩ、线路LINE输入20KΩ； 3.输出阻抗：平衡150Ω非平衡1KΩ； 4.输入EQ标准：HIGH12KHz±15dB；MID：3KHz±15dB；LOW：300Hz±15dB； 5.频率响应：20Hz－20KHz； 6.总谐波失真：<0.1%； 7.信噪比：<-90dB； 8.输出增益：+10dB； 9.母线噪声：－85dBu； 10.通道串扰：>96dB。 |  |
| 9 | 专业功放 | 12 | 台 | 一、产品描述： 1.传统AB类SMT贴片工艺双通道电路；性能稳定可靠； 2.电源软启动防冲击功能；避免瞬间向电网吸入大电流造成系统瘫痪，或影响其他精密设备供电使用； 3.具有直流短路、过载过热、开机延时保护功能； 4.采用输入输出信号比较电路，在功放即将进入削波状态即时衰减输入信号，进一步减少削顶，即保证音质不失真输出也防止烧毁后端音箱喇叭； 5.前进式智能温控风扇散热，风机噪音小，散热效率高； 6.输入灵敏度开关选择；立体声、桥接、并接功能； 7.机后面板输入输出接口接头针脚有具体接法流程图； 二、电器指标： 1.频率响应:20Hz-20KHz ±0.25dB； 2.信噪比1KHz×40（32dB）:A计权/≥92dB； 3.通道分离度1KHz/1V输入:≥80dB； 4.共模抑制1KHz:≥80dB； 5.相位响应：≤±8° 6.总谐波失真：1KHz THD＋N ≤0.025%； 7.互调失真：60Hz 7KHz 4/1 ≤0.075% 8.阻尼系数：工作条件63Hz8Ω ≥1500:1； 9.转换速率：10KHz方波，x 40（32dB）增益/≥100V/us； 10.输入接口：XLR卡侬； 11.输入阻抗：宽适应范围10KΩ-20KΩ； 12.输出接口:黑红接线柱×4与SPEAKON安全插座×2； 13.输出适应阻抗：2-16Ω； 14.8Ω立体声功率:2×200W 15.4Ω立体声功率:2×300W； 16.2Ω立体声功率:2×400W； 17.8Ω桥接功率：1×600W； 18.4Ω桥接功率：1×800W； 19.1Ω单声道：1×800W； 20.供电要求：AC220V 50/60Hz； |  |
| 10 | 单10英吋全频音箱 | 24 | 只 | 1.系统类型：10英吋全二分频全频专业音箱； 2.喇叭规格：低音10"×1只/高音:1"×1只 ； 3.频率响应：60Hz-18KHz； 4.灵敏度：（1W/1M)±2/92dB； 5.阻抗负载：8Ω； 6.额定功率：200WATTS； 7.峰值功率：400WATTS； 8.声压级：Cont115dB Peak120dB； 9.覆盖角度：80°×50°； 10.连接器：两个NL4插座FR:1+1-Link thro’:2+2-； 11.安装方式：10位M8吊挂点 配标准36.5mm音箱支架座； 12.材料采用18mmBB级中纤板制作，黑色浮点耐磨喷漆处理； 13.尺寸(WHD):约350mm×500mm×315mm； 14.重量(只)：≥14kg； |  |
| 11 | 音箱壁架 | 16 | 套 | - 墙壁安装；加重型壁挂吊架，可伸缩，可调角度； - 适用8寸、10寸、12寸专业音箱墙壁吊装； |  |
| 12 | 专业音箱线 | 800 | 米 | 1. 无氧纯铜2×1.0mm2音箱线 |  |
| 13 | 机柜 | 8 | 个 | 1.16U,冷轧板机柜 |  |
| 14 | 音频播放线 | 8 | 条 | 1、3.5变双莲花线，平衡线，双通道传输音频，高保真还原声源，3.5变花线。 |  |
| 15 | 安装辅助材料 | 8 | 项 | - 设备支架； - 设备供电插排； - 空气开关； - 开关盒； - 胶布； - 卡扣； - DC接头； - 音频转换接头， - 标签； - 五金配件。 |  |
| 16 | 集成服务 | 8 | 项 | 一、本次网络系统所有设备的综合布线 - 线路设计 - 线路铺设 - 强电架接 二、本次网络系统所有设备安装及调试 - 线路测试 - 线路标记 - 线路正理 - 设备安装 - 设备调试 - 设备测试 三、系统培训 - 设备使用培训 - 设备日常维护 - 紧急处理 |  |

- 4.幼儿日常生活设备

| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幼儿床 | 2880 | 张 | - 规格：约长：138cm,宽58cm,高19cm，板材厚度≥17mm。 - 材质：松木，采用全松木卯榫结构，含水率≤18%，经过烘干、刨光工序，防虫、防腐、防霉。 - 油漆采用采用环保漆，底漆一遍面漆两遍。粘胶等配料符合国标 1854-2001《室内装修材料木家具有害物质限量》。 - 无毒、环保、坚固、结实。 - ★甲醛限量必须符合国家标准GB18580-2001及GB18580-2001<室内装饰材料木质家具中有害物质限量>mg/1≤1.5hg执行标准。 - 主要尺寸和尺寸公差应符合GB/T 3324－1995《木家具通用技术条件》和GB/T 3327-1997《家具 柜类主要尺寸》的规定。 |  |
| 2 | 幼儿桌子 | 648 | 张 | - 规格（长×宽×高）：120cm×60cm×55cm（±5mm）。 - 材质：桌面采用松木齿拼接而成，不开裂、不易变形。桌腿采用实木加工而成无毛刺，规格4.8cm×4.8cm（±5mm），整体采用榫卯结构坚固耐用。 - 采用环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 |  |
| 3 | 幼儿椅子 | 2880 | 张 | - 尺寸：28cm×30cm×55cm（±5mm），座高28cm。 - 材质：椅面采用松木板，不开裂、不易变形。椅面厚度≥1.6cm，整体采用榫卯结构坚固耐用。 - 采用环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 |  |
| 4 | 教师床 | 117 | 张 | 1.规格：1.8m*1.2m*0.6m； 2.材质：钢； 3.饰面材质：复合面料； 4.附加功能：折叠。 |  |
| 5 | 区域柜 | 117 | 个 | - 尺寸：约340cm×30cm×155cm； - 材质：樟子松，经烘干防虫防腐处理； - 表面喷涂环保水性油漆。 |  |
| 6 | 美工车 | 117 | 个 | - 规格：约60cm×50cm×85cm； - 材质：樟子松，经烘干防虫防腐处理。 |  |
| 7 | 水杯架 | 117 | 个 | - 尺寸：约63cm×73cm, - 采用松木。 |  |
| 8 | 毛巾架 | 117 | 个 | 1.尺寸：约100cm×42cm×105cm； 2.材质：304不锈钢材质。 |  |
| 9 | 室外果皮箱 | 64 | 个 | 1.规格：约48cm×60cm×85cm； 2.采用食品级工程塑料，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚≥6mm）、两面光滑、不褪色。 |  |
| 10 | 植物架 | 117 | 个 | - 尺寸：约60cm×30cm×60cm； - 材质：木板，含水率≤18%，经过烘干、刨光工序，防虫、防腐、防霉。 |  |
| 11 | 鞋柜 | 117 | 个 | 1.尺寸：约200cm×25cm×55cm； 2.材质：樟子松，经烘干防虫防腐处理； 3.油漆表面喷涂环保水性油漆。 |  |
| 12 | 书包柜 | 234 | 个 | 1.尺寸：120cm×30cm×90cm（±5mm） 2.材质：樟子松，经烘干防虫防腐处理； 3.油漆：表面喷涂环保水性油漆 |  |
| 13 | 儿童玩具柜 | 234 | 张 | - 尺寸：120cm×30cm×80cm（±5mm）； - 材质：主要材料：主材为厚不小于15mm樟子松板 |  |
| 14 | 儿童书柜 | 234 | 张 | - 尺寸：120cm×35cm×90cm（±5mm）； - 材质：主要材料：主材为厚不小于18mm樟子松板，含水率≤18%，经过烘干、刨光工序，防虫、防腐、防霉。 |  |
| 15 | 接待室沙发 | 8 | 套 | 1.规格：单人位尺寸：L78cm×W82cm×H82cm（±5mm），三人位尺寸：L180cm×W82 cm×H82cm（±5mm）（1+1+3人位）； 2.面料:选用西皮（>1.2厚）,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久；面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求。 3.辅料:采用高密度裁切海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。 4.框架：实木框架，坚固牢靠，经蒸汽式烘干脱脂处理，含水率≤10%，表面纹理均匀清晰，颜色一致。 5.五金框架：厚度不少于1.2mm |  |
| 16 | 接待室沙发 | 8 | 套 | 1. 规格：单人位尺寸：L70cm×W80cm×H80cm（±5mm），三人位尺寸：L183cm×W80cm×H80cm（±5mm）（座位：1+1+3人位） 2.面料:选用西皮（>1.2厚）,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久；面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求。 3.辅料:采用高密度裁切海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形。 4.框架：实木框架，坚固牢靠，经蒸汽式烘干脱脂处理，含水率≤10%，表面纹理均匀清晰，颜色一致。 5. 五金框架：厚度不少于1.2mm |  |
| 17 | 茶台 | 16 | 套 | - 尺寸：1300mm×700mm×540mm（±5mm）； - 五金脚架，岩板做面。 |  |
| 18 | 办公桌椅 | 152 | 套 | 1、面材：采用三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。其中甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、★基材：采用环保刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量。 4、胶水、采用热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量符合国家标准。 5、五金配件：采用五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。 6.尺寸：1400mm×600mm×760mm（±5mm） 椅子： 1、面料:采用布绒，色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强； 2、辅料:采用高密度裁切海绵,表面有一层保护面,可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形； 3、框架：≥Φ25管≥2.0厚黑色烤漆弓形架； 4、脚架：≥Φ25管≥2.0厚黑色烤漆弓形架； 5、五金配件：采用五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。 5.尺寸：长360 mm ×宽360 mm ×高700 mm（±5mm）； 6.材料实木，E1级环保板，防水易清洁，锌合金材质，免漆板。 |  |
| 19 | 园长办公桌椅 | 16 | 套 | 1、面材：采用三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。其中甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、基材：采用环保刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量。 4、胶水、采用热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量符合国家标准。 5、五金配件：采用五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。 6、尺寸：1600mm×700 mm ×760 mm（±5mm） 椅子： 1、面料:采用布绒，色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强； 2、辅料:采用高密度裁切海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形； 3、配件：采用气压棒（受力250kg以上）；伸缩10万次不漏气； 4、五星脚：工程塑料五星脚架，尼龙纤维合成静音阻尼脚轮。脚轮可承受静压1000Kg的压力。 |  |
| 20 | 会议桌 | 8 | 张 | ★1、面材：采用三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。其中甲醛释放量≤0.05mg/m³。 ★2、基材：采用环保刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量。 4、胶水、采用热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远低于国家标准。 5、五金配件：采用五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。 6.尺寸：3600mm×1400mm×760mm（±5mm） |  |
| 21 | 会议椅 | 128 | 张 | 1. 尺寸：总高960 mm,座高380mm，座深480 mm，座宽480mm（±5mm） 2.面料:采用布绒，色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强； 3.辅料:采用高密度裁切海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形； 4.框架：≥Φ25管≥2.0厚黑色烤漆弓形架； 5.脚架：≥Φ25管≥2.0厚黑色烤漆弓形架； |  |
| 22 | 可折叠椅子 | 400 | 张 | 1.尺寸：座高450mm，座宽390mm，座深450mm，总高820mm（±5mm） 2.材料：采用PP塑料和国标的冷扎管材1.0厚的管壁。 3.工艺说明：钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑、高温固化而成。 4.表面处理：静电喷涂。 ★5.木家具中有害物限量＞甲醛释放量,醛释放量达到1级环保要求。 |  |
| 23 | 资料柜 | 52 | 个 | 1、采用冷轧钢板≥0.9mm厚，稳重、坚固。使用数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点较少疤痕。涂层选用特具保护视力的浅灰亚光色。 2.表面处理为九工位热喷淋前处理后，静电粉末喷塑。 3.喷塑硬度大于0.5H，漆膜厚度60-70μm，耐冲击力达到60kg/cm2，附着力不低于2级。 4.所用喷粉采用亚光喷粉，经静电喷塑流水线处理后，颜色柔和，且具有经久不变色、不易脱落、抗撞击等特点。 5.外观： （1）组装后的产品外观平整，无波纹、流痕、起泡、污点等可见性缺陷。涂层表面流平均匀，坚韧、附着力强；检验标准符合GB/5237-2000；架体及配件采用静电亚光喷塑处理，表面涂饰平整光滑、色泽均匀一致，柜体颜色为灰白色，柜门颜色为蓝色。 （2）焊接部件焊接牢固，焊痕表面波纹均匀。 6.尺寸：1850mm×900mm×420mm（±5mm） |  |
| 24 | 文件柜 | 58 | 个 | 1、采用冷轧钢板≥0.9mm厚，稳重、坚固。使用数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点较少疤痕。涂层选用特具保护视力的浅灰亚光色。 2.表面处理为九工位热喷淋前处理后，静电粉末喷塑。 3.喷塑硬度大于0.5H，漆膜厚度60-70μm，耐冲击力达到60kg/cm2，附着力不低于2级。 4.所用喷粉采用亚光喷粉，经静电喷塑流水线处理后，颜色柔和，且具有经久不变色、不易脱落、抗撞击等特点。 5.外观： （1）组装后的产品外观平整，无波纹、流痕、起泡、污点等可见性缺陷。涂层表面流平均匀，坚韧、附着力强；检验标准符合GB/5237-2000；架体及配件采用静电亚光喷塑处理，表面涂饰平整光滑、色泽均匀一致，柜体颜色为灰白色，柜门颜色为蓝色。 （2）焊接部件焊接牢固，焊痕表面波纹均匀。 6.尺寸：1850mm×900mm×420mm（±5mm） |  |

- 5.教学设备（辅材）类

| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁性教具 | 702 | 套 | 1.至少4种以上磁性教具可供选择 2.采用食品级工程塑料磁贴，环保材质，EVA+软磁贴，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度 |  |
| 2 | 益智玩具 | 702 | 套 | 1.至少4种以上益智玩具可供选择 2.采用食品级工程塑料，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度 |  |
| 3 | 蒙氏教具 | 117 | 套 | 1.材质：榉木； 2.漆面材质：环保水性漆； 3.早教玩具教材，41种以上蒙氏教具可选 |  |
| 4 | 益智趣味配对教具 | 468 | 块 | - 趣味多功能配对板； - 选用实木材“芯”密度适中，耐摔耐玩； - 果蔬认知与配对，卡通动物配对，帮助孩子更好的认识； - 26个字母认知配对单词自由组合小课堂 |  |
| 5 | 奥尔夫乐器 | 234 | 套 | - 奥尔夫乐器组合23件套装； - 采用了天然实木； - 玩具类型: 木制玩具，有益智早教，环保水性漆 |  |
| 6 | 中型积木 | 234 | 套 | 1.108件以上可选，拼插积木； 2.材质：选用食品级工程塑料，注塑一次成型。无毒、无味环保。 |  |
| 7 | 知识分类盒 | 468 | 套 | - 规格：约29.5 cm ×11 cm ×8.5cm； - 分类玩具包括，80片小卡片，8块横条卡片，一个木盒子和一个盖子。有8种分类认知：蔬菜，数字，水果，形状，交通工具，生活用品，动物和服饰等。 |  |
| 8 | 数手指游戏 | 468 | 套 | - 木制玩具，规格：约33 cm ×8.5 cm ×13cm； - 材料：木质，耐用升缩弹力绳，磁铁加固底座，灵活数手指，游戏配组：2只手1个底座 |  |
| 9 | 掀盖记忆游戏 | 468 | 套 | - 规格：约30 cm ×30× cm 5cm； - 配木质游戏盒，游戏盒中塞入一张任务卡，凭记忆掀开小红盖找到配对的两个图案 |  |
| 10 | 齿轮 | 48 | 块 | - 儿童益智玩具幼儿园教具可拆装拼插积木 万花筒齿轮组合齿轮； - 积木材质：安全环保塑料； - 包装尺寸：约34 cm ×29 cm ×9 cm； - 含55块3种规格大小的齿轮，插块。齿轮表面可贴贴纸，可随意搭配，拼立体图。 |  |
| 11 | 七巧板 | 702 | 套 | - 规格：约22 cm ×22 cm ×1.8cm； - 环保材质：椴木夹板，多功能创意拼板； - 油漆：环保水性漆； - 智力拼图、数学启蒙、认识色彩、学习形状 |  |
| 12 | 编制材料 | 702 | 套 | 1.12色单捆长30米彩色手工纸绳 无毒、无味环保。 |  |
| 13 | 小盆子 | 702 | 个 | - 直径：ф30cm; - 玩沙工具，选用食品级工程塑料，注塑一次成型。无毒、无味环保。 |  |
| 14 | 小勺子 | 702 | 套 | - 小鸭水瓢8件套; - 选用食品级工程塑料，注塑一次成型。无毒、无味环保。 |  |
| 15 | 小桶 | 702 | 套 | - 小熊桶5件套; - 选用食品级工程塑料，注塑一次成型。无毒、无味环保。 |  |
| 16 | 充气玩具 | 702 | 个 | - 规格：直径约45cm; - 材质：Pu，加厚防爆材料，柔软有弹性，结实耐用。无毒、无味环保。 |  |
| 17 | 空气动力小车 | 468 | 辆 | 1.选ABS原料，圆滑边缘，无毛刺 2.材质：选用食品级工程塑料，注塑一次成型。无毒、无味环保。（一套包含充气主体，发射器各1个；2只小车，气球5只） |  |
| 18 | 幼儿拓印画工具 | 468 | 套 | 1.29件拓印画工具套装，海绵画刷DIY适合小孩子涂鸦，绘画能够充分发挥孩子的想象力和创造力哦，绘制出各种各样不同的图案，有带手柄和不带手柄2种规格，带手柄款可以有效避免弄脏小孩子的手。涂刷可以分别用来大面积涂色和拓印颜料等。 |  |
| 19 | 投掷类器械 | 468 | 个 | 1.面层耐磨帆布，内芯稻壳，无毒、无味环保。 |  |
| 20 | 球类器械 | 468 | 个 | - 直径18cm; - 环保橡胶，气密性好，弹性高，手感佳。无毒、无味环保。 |  |
| 21 | 丛书 | 117 | 套 | 1.儿童读物教育绘本，16开，透视眼系列30册 |  |
| 22 | 绘本系列 | 117 | 套 | 1.宫西达恐龙全套7册 小卡车绘本全套5车 |  |
| 23 | 数字采松果 | 117 | 块 | - 规格：510mm×480 mm×35mm（±5mm）; - 高密度MDF板，玩具漆，让孩子动手动脑的学习序数。 |  |
| 24 | 动物大团圆 | 117 | 块 | - 尺寸：约510m×480m×35m - 材质：MDF E1板，水性涂料 - 动物系列墙面游戏，曲折轨道，让小动物对应找家，有利于手眼和身体的动作的协调，发展动作的准确性和反应能力，促进宝宝各种感知觉的发展，同时获得对动物主要的特征认识，给宝宝提供创造性经验，促进辑思维和空间思维的形成 |  |
| 25 | 知识挂图 | 117 | 套 | - 识字卡类型：挂图式，47面点读2238个有声读物，采用升级版核心触控技术； - 环保级PVC材质耐撕耐折，高保真喇叭，音质清晰 |  |

- 6.游乐设备设施类

| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外大型滑梯 | 8 | 套 | 1.尺寸：约11.8m×7.4m×4.3m； 2.质材坚固，所有镀锌管钢制件均经除锈、磷化等金属表面处理后喷塑，长期使用不锈蚀。 3．塑料为食品级塑料，安全、无毒，颜色稳定、抗老化。 4．产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。 5．主支柱直径≥114mm×壁厚≥2mm，镀锌管整体加工后经特殊工艺除绣，抛砂处理，带扣件。表面处理：CO2 气体保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理，静电喷塑。 6．材质：高强度冷轧钢板，经特殊工艺表面处理，表面显微波浪状冲孔防滑板，不积水，安全美观防滑性好。表面处理：CO2 气体保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理，静电喷塑。 7．镀锌管配件：材质：镀锌管外径 32/48/60mm镀锌管，壁厚≥1.5mm。表面处理：CO2 气体保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理，静电喷塑。 8.塑料：采用食品级专用塑料粒子，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚≥6mm）、两面光滑、不褪色、磨砂表面滚塑成型。 9.连接件及底盘：铝合金材料，外表圆形，造型美观，无棱角，安全牢固，不生锈，经久耐用，经机械抛光，表面用塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。 10．环保安全五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。表面处理：机械抛光 。 11．连接扣件：材质：铸铝合金并采用不锈钢螺丝连接，并对扣与柱接触点加橡胶垫块，及机密紧固螺丝。表面处理：铝压铸合金，机械抛光，室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆。 |  |
| 2 | 遂道 | 8 | 套 | - 尺寸：约180cm×100cm×105cm，4节； - 采用程塑料，添加抗紫外线剂，抗氧剂，抗静电剂，经高温滚制而成，内不褪色，不老化 |  |
| 3 | 户外攀爬体能拓展训练 | 4 | 套 | - 尺寸：约11m×10 m×2.3m； - 材质：柳桉木，需剥皮自然风干后做方加工处理，木材需结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过至少三遍的防腐、防水、防蛀处理，打磨光亮，喷涂聚氨酯清漆，稳定性、耐候性好。 - 绳网采用航海船用缆绳，直径16mm，中芯为镀铬钢丝外套胶6股钢丝需均匀分布，网绳编织采用专用绳扣连接，间距均匀，可长期使用不变形。塑料采用低密度聚乙烯塑料滚塑成型 |  |
| 4 | 平衡木 | 8 | 套 | - 平台规格：≥70 cm ×70 cm ×70cm； - 平衡梯规格：≥110 cm ×35cm； - 平衡木规格：≥110 cm ×18cm； - 三种各4件，合计12件； - 材质：柳桉木，需剥皮自然风干后做方加工处理，木材需结构均匀、材料密度高，经整体烘干后生产加工成型，然后经过至少三遍的防腐、防水、防蛀处理，打磨光亮，喷涂聚氨酯清漆，稳定性、耐候性好。 - 绳网采用航海船用缆绳，直径≥16mm，中芯为镀铬钢丝外套胶6股钢丝需均匀分布，网绳编织采用专用绳扣连接，间距均匀，可长期使用不变形。塑料采用低密度聚乙烯塑料滚塑成型 |  |
| 5 | 球池 | 8 | 个 | - 规格：≥6平方米； - 采用食品级工程塑料粒子，符合GB/T4454-1996要求，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚≥6mm）、两面光滑、不褪色、磨砂表面采用滚塑工艺。 |  |
| 6 | 星球攀爬 | 8 | 个 | - 规格：约270 cm ×270 cm ×135cm; - 采用食品级工程塑料，符合GB/T4454-1996要求，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚≥6mm）、两面光滑、不褪色 |  |
| 7 | 万能工匠攀爬架组合套装玩具 | 11 | 套 | 1.每个组合有两个规格的管子，食品级工程塑料，每个组合有3个规格的管子（长管72cm,中管45cm，盘直径31厘米），由点、线、面、轴合齿轮等组成，简单的配件通过自主拼接实现儿童的发现和创造，凭借想象构建出多种多样的作品，进行不同体育活动的器材。锻炼走、爬、跳、滚等平衡动作，使儿童在体育中找到快乐、创造、培养兴趣为一体开发智力的体育玩具。 |  |
| 8 | 篮球架 | 49 | 个 | 1、采用工程塑料滚塑成形，符合GB/T 4454-1996要求，塑料壁厚≥6mm。 2、安全环保，耐候性好，强度高。 |  |
| 9 | 秋千+滑梯 | 19 | 个 | - 尺寸：约170cm×173cm×138cm； - 环保PE材料，百分百无味无毒，波浪形滑梯，下滑时有缓冲作用，降低滑行速度，U型座秋千，将摇晃感降到最低，更稳固不易摔倒，具备防水防滑功能。 |  |
| 10 | 平衡触觉板 | 37 | 套 | 1.尺寸：约长320 cm ×宽约118 cm 2.采用食品级工程塑料粒子，符合GB/T4454-1996要求，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度 |  |
| 11 | 交通标志 | 28 | 套 | 1.幼儿园安全标志-交通安全标志图，颜色清新，纯塑料制接，整体打磨光滑，不伤皮肤，结构安全耐用，安全环保，卡槽设计安装方便，可升高降低，12件 |  |
| 12 | 手推车翻斗独轮车 | 145 | 个 | - 规格：约85 cm ×34 cm ×40cm。 - 采用食品级工程塑料粒子，符合GB/T4454-1996要求，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚≥6mm）、两面光滑、不褪色、均采用滚塑工艺。 |  |
| 13 | 儿童钻洞塑料滚筒 | 140 | 个 | - 规格：75 cm ×60 cm； - 采用食品级工程塑料粒子，符合GB/T4454-1996要求，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度 |  |
| 14 | 火轮车轮游戏道具 | 155 | 套 | 1.周长8米，双层牛津布材质，适合6-8人使用 |  |
| 15 | 体智能运动玩具 | 14 | 套 | - 感统训练器材体智能运动套装早教室内外活动玩具平衡触觉。 - 3人协力版4双，五角星触觉板20件一套，泡沫棍跨栏一个，单个投掷篓配20套一套，大马猴隧道一条，手网接球一套，掏掏接球4套，平衡蛇一条 |  |
| 16 | 袋鼠跳跳袋 | 390 | 套 | - 规格：约70 cm ×50cm； - 适合90-140cm身高 帆布、牛津布，,每套5只 |  |
| 17 | 短跳绳 | 230 | 条 | 1.3米长度可调节，实木手柄棉质绳，不打结不绕绳。 |  |
| 18 | 长跳绳 | 160 | 条 | - 长度：≥七m，适合5-6人使用； - 加粗负重亚麻绳，电镀吊簧卡扣。 |  |
| 19 | 跳格子敏捷梯 | 230 | 条 | 1.12节通用敏捷绳梯，玩具类型: 塑胶玩具 |  |
| 20 | 跳格子跳房子圈 | 230 | 套 | - 材质: 塑料； - 外径≥38 cm，内径34cm; - 使用卡扣，放置安全位置，10个圈+10个扣。 |  |
| 21 | 投圈 | 160 | 套 | - 塑料大象投圈，≥35cm; - 采用食品级工程塑料粒子，符合GB/T4454-1996要求，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度； - 4个/套 |  |
| 22 | 体能组合训练 | 15 | 套 | 1.儿童感统训练器材体能早教运动软包组合，玩具材质：帆布+木框架+海绵1/PU皮+木框架+海绵，19件/套，全海绵外面帆布，彩虹接龙19件/套，包括圆凳6个、圆筒1个、大圆4个、小圆4个、半圆4个 。 |  |
| 23 | 小栅栏 | 190 | 片 | 1.规格：100×55cm围栏塑料篱笆安全隔离； 2.采用食品级工程塑料粒子，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度。 |  |
| 24 | 摇马 | 190 | 个 | - 规格：约100 cm ×43 cm ×50cm。 - 采用食品级工程塑料粒子，符合GB/T4454-1996要求，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚≥6mm）、两面光滑、不褪色。 |  |
| 25 | 跷跷板 | 140 | 套 | - 规格：约130 cm ×35 cm ×59cm ； - 采用食品级工程塑料粒子，符合GB/T4454-1996要求，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度 |  |
| 26 | 钻圈 | 140 | 个 | - 规格：约100 cm ×55cm，8只每套； - 采用食品级工程塑料粒子，符合GB/T4454-1996要求，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度 |  |
| 27 | 平衡踩踏车 | 160 | 个 | - 规格：约50cm×45cm×35cm； - 采用食品级工程塑料粒子，符合GB/T4454-1996要求，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度 |  |
| 28 | 跳马 | 170 | 个 | 1.规格：约55 cm ×28 cm ×50cm ； 2.一次性压膜成型，全新PVC |  |
| 29 | 羊角球 | 190 | 个 | - 采用PVC材料制作，无毒无刺激性气味； - 充气后直径约45cm |  |
| 30 | 小皮球 | 310 | 个 | - 采用PVC材料制作，无毒无刺激性气味； - 充气后直径约15cm |  |
| 31 | 小号行滑车 | 100 | 辆 | - 规格：约88 cm ×42 cm ×62cm ； - 儿童踏板车所有部件均为镀锌管制作厚度在0.15cm以上; - 轮胎的盖子和轮胎芯子均为聚丙烯材质。脚踏，把手，轮胎外皮均为天然橡胶材质，所有塑件均为环保材质； - 安装螺丝共六枚均为镀锌螺丝 |  |
| 32 | 钻洞迷宫 | 8 | 个 | 1. 规格：约89 cm ×89 cm ×81cm； 2.采用食品级工程塑料粒子，符合GB/T4454-1996要求，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度 |  |
| 33 | 三轮行踏车 | 100 | 辆 | 1.规格：约：90 cm ×55 cm ×60cm； 2.儿童踏板车所有部件均为镀锌管制作厚度在0.15cm以上; 3.轮胎的盖子和轮胎芯子均为聚丙烯材质。脚踏，把手，轮胎外皮均为天然橡胶材质，所有塑件均为环保材质； 4.安装螺丝共六枚均为镀锌螺丝. |  |
| 34 | 新型出租车 | 100 | 辆 | 1.规格：约115 cm ×53 cm ×60cm； 2.儿童踏板车所有部件均为镀锌管制作厚度在0.15cm以上； 3.轮胎的盖子和轮胎芯子均为聚丙烯材质。脚踏，把手，轮胎外皮均为天然橡胶材质，所有塑件均为环保材质； 4.安装螺丝共六枚均为镀锌螺丝 |  |
| 35 | 打气筒 | 60 | 个 | - 采用内置式增压包焊接在打气筒内，比-般外置高压包打气筒，压力更大，打气速度更快，更省力。 - 长度：约50cm |  |
| 36 | 体操垫 | 280 | 张 | - 规格：约2 m ×0.1 m ×1m； - 采用环保无毒，无味无污染，优越缓冲性，无尘无臭，无腐蚀性，不会产生微生物和寄生虫，美观整洁。 |  |
| 37 | 快乐蘑菇屋 | 12 | 座 | 1．规格：约114 cm ×121 cm ×170cm 2.采用食品级工程塑料粒子，符合GB/T4454-1996要求，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度 |  |
| 38 | 感统软体彩虹桶 | 24 | 只 | - 哑光PU皮+海绵+木框架 - 尺寸：≥70 cm ×60cm - 桶口直径≥40cm - 重量：≥10.4kg |  |
| 39 | 软体跳箱 | 24 | 组 | - 儿童鞍马山羊跳跨跃障碍物器材; - 尺寸：约80 cm ×50 cm ×63 cm ×20 cm ×80 cm (长×上宽×下宽×每层高×总高)； - 外-皮革，内胆-高密度PE棉，四色款，防水，环保，易清洗、防滑、耐磨。 |  |
| 40 | 平衡木软体 | 64 | 组 | - 规格：约2米×0.3米×0.3米； - 木框架+环保PVC革 |  |
| 41 | 拼装跨栏 | 8 | 套 | - 约宽44 cm ×36 cm，三层 - 多功能跨栏 ，可折叠可调高 4种高度为一套； - 环保PVC材质韧性好，不易变形，耐磨损。 |  |
| 42 | 娃娃家角色扮演 | 26 | 套 | 1.40种娃娃家快乐互动套装可选择，儿童环保漆，无毒无甲醛面板漆，防火板/刨花板； 2.规格：120×240×135 |  |
| 43 | 游乐设备货架 | 56 | 个 | 1.：置物架：约1.8米高，2.0米长，宽0.48米4层； 2.材质：不锈钢304 |  |
| 44 | 发令喇叭 | 43 | 架 | - 声音响亮，声音高达130分贝，使用简单。 - 传播距离可达1000米,适合于各种球赛，比赛，运动会助威，发令。聚会，演唱会造势，龙舟发令等。用途广泛。 |  |
| 45 | 彩虹跑道 | 1200 | 平方 | 1.草 高: 约25mm 2.簇 绒 度：≥21000 3.行 距：3/8 inch 4.颜 色：蓝黄紫红色 5.针 距：20 /10cm 6.草丝形状：单色直丝+曲丝 7.纤维密度：11000 Dtex/㎡ 8.材 质：PE 9.底 布：二层底布 10.涂层材料：BSF合成胶 |  |
| 46 | 草坪 | 1200 | 平方 | 1.草坪采用约2.5mm草丝，添加抗老化剂、抗UV剂,并运用国际先进的技术精制而成，具有与天然草相似的外观与性能，具有弹性好，重压后的回复性佳，柔韧耐磨，阻燃，防老化，隔热防水,排水速度快，防紫外光，防腐，防霉，环保，易保养等优点。 |  |

- 7.智趣科学发现室类

| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验水槽 | 32 | 个 | 1.透明塑料，柱形，容积2.5―5L |  |
| 2 | 溶解装置 | 32 | 个 | - 采用安全塑料材料，设计巧妙，25孔不同深浅位置孔； - 尺寸：约10 cm ×10cm |  |
| 3 | 沉浮块 | 32 | 个 | 1.每套包含≥6种，包含三个同体积而不同重量的长方体和三个不同体积而重量相同的长方体，不同材质 |  |
| 4 | 浮力帆船 | 32 | 个 | - 采用安全塑料材料;可装入小型重物的小船模型，船身轻巧，设计美观 2.尺寸：约15 cm ×8.8 cm ×14cm |  |
| 5 | 旋转水轮 | 32 | 个 | - 采用安全塑料材料，组合式设计，包含漏斗、大小水球转轮和引流器、支柱 2.尺寸:约20 cm ×7cm |  |
| 6 | 水温计 | 32 | 个 | 1.ABS安全塑料，测量范围0-50℃ |  |
| 7 | 净化装置 | 32 | 个 | - 塑材，含漏斗、连接盖、连接管、小杯和净化材料； - 器材规格：约17 cm cm ×6 cm ×13.2cm |  |
| 8 | 护目镜 | 32 | 个 | - 柔软塑料材质，带有安全绳可保护眼镜在实验时不滑落 2.尺寸：约13cm×8.8cm |  |
| 9 | 搅拌棒 | 32 | 个 | 1.硬质塑料长约12.5cm，用于溶解搅拌 |  |
| 10 | 实验滴管 | 96 | 个 | 1.软质塑料，长度约12cm，用于水量精细获取 |  |
| 11 | 小量杯 | 96 | 个 | 1.环保材质，透明度好，量度：0-45ml |  |
| 12 | 手提多功能工具箱 | 32 | 套 | - 安全木质，含工具箱×1，扳子、楔子、锤子、螺母、螺丝等模拟工具多个； - 工具箱尺寸：约24 cm ×12 cm ×14cm |  |
| 13 | 实用拼装组合 | 32 | 套 | - 实木材质，含螺母、不同长度螺丝、长方形带孔木条、弧形带孔木条，小车轮×4，孔状圆盘 2.尺寸：约20 cm ×18 cm |  |
| 14 | 猴子天平 | 32 | 套 | 1.含小猴天平支架一个、数字挂件多个； 2.尺寸：约高18cm，宽22cm |  |
| 15 | 拉线陀螺 | 32 | 个 | - 环保安全木质，含手柄发射架（约12cm）、拉线、带孔陀螺柄； - 旋转台直径约5.5cm |  |
| 16 | 炫彩陀螺 | 32 | 个 | 1、环保安全木质，旋转可显示多种颜色； 2.旋转台直径约6cm |  |
| 17 | 组合滑轨 | 64 | 个 | - 环保安全木质，可组合使用； - 尺寸：约22 cm ×4cm |  |
| 18 | 竞技小车 | 32 | 个 | - 塑材，含小动物积木，箱体为塑料网格结构，两端镶嵌有磁铁； - 尺寸：约8.5 cm ×4 cm ×4.7cm |  |
| 19 | 趣味跳跳蛙 | 128 | 个 | 1.塑材，尺寸：约5 cm ×6 cm ×2cm |  |
| 20 | 创意平衡 | 32 | 套 | - 环保安全木质，含14种多彩平衡实现材料 2.尺寸：约20 cm ×20 cm ×3.5cm |  |
| 21 | 百变插球 | 32 | 套 | 1.塑材，含不同长度连接杆，球体多孔 2. 尺寸：约28 cm ×16cm |  |
| 22 | 多米诺骨牌 | 32 | 套 | 1.环保安全木质，每块图画有不同图案； 2.单块尺寸：约5 cm ×3 cm ×0.7cm |  |
| 23 | 昆虫观察镜 | 32 | 个 | - 环保材质、便携式手柄设计，既可观察昆虫背部，也可观察昆虫腹部 - 尺寸：约29 cm ×12.5 cm ×14.5cm |  |
| 24 | 恐龙探索 | 64 | 个 | - 尺寸：高约10cm，直径约6.5cm； - 塑材;内含恐龙拼插模型 |  |
| 25 | 户外显微镜 | 32 | 个 | 1.电池型号：AA1.5V×2节； 2.外观尺寸：约14 cm ×5cm； |  |
| 26 | 植物多槽培育盒 | 32 | 个 | 1.12孔小型种植槽，ABS塑料材质，含透明罩和盛水装置； 2.尺寸：约18.5 cm ×14cm |  |
| 27 | 手持带灯放大镜 | 32 | 个 | 1.LED灯适应不同光线条件，可放大5-7倍； 2.电池型号：AAA1.5V×3节； 3.尺寸：约17 cm ×8cm |  |
| 28 | 动物饲养观察盒 | 32 | 个 | - 流线形盒体，环保塑材；盒盖设计有便携手柄、食物口、空气置换口，盒内含装饰植物，盒底坡形设计； - 尺寸：约21 cm ×12.5cm |  |
| 29 | 蚂蚁工坊 | 32 | 个 | - 透明塑材，弧形盒体，盒盖设有透气口，盒内胶质安全环保； - 尺寸：约7.5 cm ×3 cm ×7cm |  |
| 30 | 设计套装 | 32 | 套 | 塑材，含长杆套装、短杆套装、连接头套装、连接柱套装、滑轨套装、链条套装及多种辅助材料，既可根据教材课程设置开展活动，也可创意发挥，进行自由设计 |  |
| 31 | 多功能磁力拼图 | 32 | 个 | - 环保混合材质，含板擦×1，粉笔×1（盒），白板笔×1，动植物拼图×1（包）； - 尺寸：约28 cm ×21cm |  |
| 32 | 魔力磁棒 | 64 | 个 | - ABS安全塑料包裹的条形磁铁； - 长度：约14.8cm |  |
| 33 | 游戏套柱 | 32 | 个 | - 塑材，配合磁环使用； - 尺寸：约11.5×4cm |  |
| 34 | 磁力迷宫 | 32 | 个 | - 混合材质，苹果树型，含磁力牵引棒×2，盘面内嵌有小铁珠及数字标识 - ；尺寸：约28 cm ×26cm |  |
| 35 | 磁力小车 | 64 | 个 | - 塑材，车身可放置环形磁铁与磁人模型； 2.尺寸：约10 cm ×5.5 cm ×4.5cm |  |
| 36 | 环形磁铁 | 128 | 个 | - ABS安全塑料包裹的环形磁铁； - 直径：约3.5cm |  |
| 37 | 异形磁铁 | 224 | 个 | - ABS安全塑料包裹的多形磁铁，共有7种不同的形状； - 平均直径：约3.5cm |  |
| 38 | 多彩敲击琴 | 32 | 个 | - 环保材质，色彩鲜明，含敲击棒×2； - 琴面长约27cm |  |
| 39 | 便携小鼓 | 32 | 个 | - 混合材质； - 鼓面直径约15cm |  |
| 40 | 迷你小镲 | 32 | 个 | - 金属材质 - 平面直径约9cm |  |
| 41 | 欢乐三角铁 | 32 | 个 | 1.金属材质，含三脚架×1，敲击棒×1 |  |
| 42 | 趣味降落伞 | 32 | 个 | 1.伞面-高密度细丝珠光绸，伞绳-珠光细丝带； 2.伞面直径约48cm |  |
| 43 | 手摇龙卷风 | 32 | 个 | 1.环保材质，柱形，内含液体； 2.尺寸：高11.5cm，底面直径5cm |  |
| 44 | 漩涡演示器 | 128 | 个 | - 特制透明瓶×2，高18cm，瓶底直径7cm； - 连接器×1 |  |
| 45 | 空气魔法杯 | 32 | 个 | 1.PP材料，≥266ml |  |
| 46 | 多彩泡泡机 | 32 | 个 | - 含电池盒、开关、导线、底座、弹簧连接柱×4、电动机、月牙型液体盛放槽、6孔发泡叶片、双孔出风口，可组装小型泡泡发生装置； - 底座尺寸：约13.5 cm ×13.5 cm ×7cm； - 电池规格： AA1.5V×2节 |  |
| 47 | 多功能电扇 | 32 | 个 | - 含电池盒、开关、导线、底座、弹簧连接柱×4、电动机、扇叶，可组装小型风扇； - 底座尺寸：约13.5 cm ×13.5 cm ×7cm； - 电池规格： AA1.5V×2节 |  |
| 48 | 电动水喷泉 | 32 | 个 | - 含电池盒、开关、导线、底座、弹簧连接柱×4、电动机、扇叶、传动装置，可组装小型喷泉； - 底座尺寸：约13.5 cm ×13.5 cm ×7cm； - 电池规格： AA1.5V×2节 |  |
| 49 | 神奇悬浮球 | 32 | 个 | - 含电池盒、开关、导线、底座、弹簧连接柱×4、电动机、泡沫球、出风装置； - 底座尺寸：约13.5 cm ×13.5 cm ×7cm； - 电池规格： AA1.5V×2节 |  |
| 50 | 光学套件 | 32 | 套 | 1.塑材，含镜筒×6（可任意连接），凸透镜×4，凹透镜×2，光路转化装置×1，圆形彩盒×1，镜筒固定装置×2，内置三棱镜×1 2. 尺寸：约24 cm ×20cm |  |
| 51 | 多折平面镜 | 32 | 个 | 1.塑材，4平面，易折叠； 2.展开尺寸：约49 cm ×7cm； 3.折叠尺寸：约13 cm ×7cm |  |
| 52 | 反射模型 | 64 | 个 | 1.塑材，尺寸：约6 cm ×6cm |  |
| 53 | 多彩观察色片 | 32 | 套 | 1.塑材，流线型球拍状，含6片不同颜色； 2.单片尺寸：约15 cm ×7cm |  |
| 54 | 机械套件 | 32 | 套 | 1.塑材，含长款方架 、短款方架、五孔方架、超长条、长条、大齿轮、大皮带轮、五孔长条、三孔长条、中齿轮、1/4圆长条、打链轮、传动中轴、传动短轴、地盘、轮骨、传动长轴、传动短轴、马达短轴、扳手、底盘结合器、轴扣、小齿轮、凸轮链接器、小链轮、结合键、链环、太阳能板组件、牙箱组件、电池盒、黑色导线、红色导线 2. 尺寸：约25 cm ×23cm |  |
| 55 | 电学实验套件 | 32 | 套 | 1.独特子母扣连接，安全塑料扣拼装，每套含电池电源盒、开关、导线、灯泡、电动机风扇、磁控、光控等多种电子元件 2.尺寸：约35 cm ×26cm |  |
| 56 | 天文望远镜 | 8 | 套 | - 有效口径：≥50mm； - 焦距长度：≥600mm； - 集光力：90X； - 目镜：K10mm 60X/K20mm 30X； - 寻星镜：5×24mm； - 天顶镜90度直角正像棱镜； - 三角架：高700mm---1280mm |  |
| 57 | 长征2号F运载火箭 | 8 | 套 | - ABS塑材，无味无毒；含多种零件，动手组装； - 发射台底座：25.5 cm ×25.5cm； - 发射台高度:约58cm |  |
| 58 | 地球构造模型 | 8 | 套 | 1.环保复合材料，立体直观；便于地球内部构造的认知；尺寸：约46cm×20cm；直径：约32cm |  |
| 59 | 政区地球仪 | 8 | 套 | - 环保复合材料，图文清晰，由球体、支架、时区环等构成； - 尺寸：≥46 cm ×20cm； - 直径：≥32cm |  |
| 60 | 遥控机器人 | 8 | 套 | - 环保ABS材质，电子元件；多种智能遥控选项，扬声器； - 配遥控器×1； - 13个可动关节，内置3.7V聚合物锂电池，额定功率5V，DC充电接口，32M内存芯片，8000转电机； - 机器人尺寸：约25.5 cm ×36 cm ×12cm |  |
| 61 | 智能凯伦狗 | 8 | 套 | - APP环保材质，安全无异味；配有智能狗×1、遥控器×1、说明书×1、USB充电线×1（充电电池内置）； - 斑点狗外观，红外线遥控，语音智能，四个滚动轮为高弹、耐磨的PU材质，直径≥5cm - 整体尺寸：约27 cm ×18.5 cm ×19.5cm |  |
| 62 | 趣味平衡鸟 | 8 | 套 | - ABS塑材； - 底座尺寸：约33 cm ×25 cm ×11.5cm； - 配有两只彩色平衡鸟，尺寸：约16.5 cm ×8.5cm； - 角塔底部边长5.5cm，高6cm |  |
| 63 | 奇妙共振鼓 | 8 | 套 | 1.混合材料，环保；含立体鼓×2（尺寸：鼓径约27cm；整体高约55cm；底盘约20cm×30cm×15cm）、木质鼓槌×2（长度：约23cm）、系绳乒乓球×2（直径：约4cm） |  |
| 64 | 超级停车场 | 8 | 套 | - 松木，无味无毒，边缘光滑，使用安全； - 共计三层，配备设施包括4辆小车、加油站、收费站、洗车场、飞机、飞机场等； - 尺寸：约50 cm ×40 cm ×47cm |  |
| 65 | 运转塔吊机 | 8 | 套 | - 塑材，电子元件，可实现左右转、上升下降、线控、灯光等功能； - 组装后尺寸：约128 cm ×95 cm ×31cm |  |
| 66 | 立体轨道桌 | 8 | 套 | - 荷木，安全环保； - 80片轨道桌，配有漂亮的房子、树木、小车等标识物； - 玩具桌尺寸：约95 cm ×56 cm ×40cm |  |
| 67 | 百变拆装椅 | 16 | 套 | - 榉木，环保水性漆； - 材料包×2，包括：原色长条木×5（约13cm×2.3cm×2.3cm）、彩色长条木×5(约16cm×2.5cm×0.5cm)、彩色方形椅座×1（约17cm×17cm×1.2cm）、弧形木条×2（约16cm×2.5cm×0.5cm）、3孔木条×2（约10.5cm×2.3cm×0.5cm）、圆形木垫×4（约3.5cm×1cm）、螺丝螺母工具组合1套（含螺丝、螺母、板子、改锥等）、装饰木块（大小齿轮块、动物图案木块）； - 工具椅尺寸：约29.5 cm ×20 cm ×20cm |  |
| 68 | 人体结构拼 板-女 | 16 | 套 | - 环保木质，共计5层拼组板，从不同角度认知人体结构，； - 尺寸：约29.2 cm ×14.3 cm ×2cm |  |
| 69 | 人体结构拼板-男 | 16 | 套 | - 环保木质，共计5层拼组板，从不同角度认知人体结构； - 尺寸：约29.2 cm ×14.3 cm ×2cm |  |
| 70 | 化学套组 | 8 | 套 | - 材料，环保安全，器材包括含盖大试管1个（约17cm×4cm）；含盖小试管2个（约11.5cm×4cm）；量筒1个（300ml）；3孔试管架1个（约23cm×8×5cm）、防护眼罩1个(约19cm×8cm×7cm)、漏斗1个（约8cm×8cm）、放大镜1个（约21cm×11.5cm×2.5cm）、含塞实验三角瓶1个（约22×10cm）、镊子1个（约15cm×5.5cm×2.5cm）、胶头滴管1个（约10.5cm×3.5cm）； - 配有彩色试验操作图1套 |  |
| 71 | 教学用书(小班) | 16 | 本 | 1.针对每个教学活动的目标、器材和蕴含的科学原理进行清晰解读，每个主题设有≥8个教学活动，共计≥32个详细活动说明 |  |
| 72 | 教学用书(中班) | 16 | 本 | 1.针对每个教学活动的目标、器材和蕴含的科学原理进行清晰解读，每个主题设有≥8个教学活动，共计≥32个详细活动说明 |  |
| 73 | 教学用书(大班) | 16 | 本 | 1.针对每个教学活动的目标、器材和蕴含的科学原理进行清晰解读，每个主题设有≥8个教学活动，另设妙趣科技馆系列（含15个课程），共计≥39个详细活动说明 |  |
| 74 | 操作卡片（小班） | 32 | 套 | 1.全彩图文，针对每个教学活动的目标、器材和过程均有学习指导说明 2. 尺寸：约21 cm ×14cm |  |
| 75 | 操作卡片（中班） | 32 | 套 | 1.全彩图文，针对每个教学活动的目标、器材和过程均有学习指导说明 2. 尺寸：约21 cm ×14cm |  |
| 76 | 操作卡片（大班） | 32 | 套 | 1.全彩图文，针对每个教学活动的目标、器材和过程均有学习指导说明 2. 尺寸：约21 cm ×14cm |  |
| 77 | 电子教学资料 | 8 | 套 | 1.教师教学用，针对每个教学活动的目标、器材和过程均有课程指导说明、主题相关的图片和视频资料 |  |
| 78 | 挂图项目简介 | 8 | 个 | 1.用于科学发现室项目介绍，PVC环保材质雕刻，尺寸：约65× cm 40 cm ×1cm |  |
| 79 | 挂图活动流程 | 8 | 个 | 1．用于发现室上课流程展示， PVC环保材质雕刻，尺寸：约65 cm ×40 cm ×1cm |  |
| 80 | 挂图课程目标 | 8 | 个 | 1.用于科学探索课程目标提示， PVC环保材质雕刻，尺寸：约65 cm ×40 cm ×1cm |  |
| 81 | 装饰图 | 8 | 套 | 1.从环境创设需求出发，异形剪裁，渲染科学发现室氛围，含火箭、飞船、地球、机器人、科学探索少年等多种图案，PVC环保材质雕刻 |  |
| 82 | 挂图五大领域 | 8 | 套 | 1.传播科学领域理念，渲染科学探索氛围，异形雕刻，PVC环保材质，直径约55cm |  |
| 83 | 幼儿科学发现室标题字 | 8 | 套 | 1.环境布置用，彩色喷绘，亚克力材料，尺寸：约25 cm ×25cm |  |
| 84 | 学具箱 | 352 | 箱 | 1.抽屉式设计，箱体内嵌有教具抠槽，每个抠槽可与内部教具相对应； 2.箱体尺寸：约45cm×43.8cm×19.5cm |  |
| 85 | 方桌 | 120 | 张 | 1.合成板材，环保材料，规格：约55cm×55cm×45cm |  |
| 86 | 4格展柜 | 24 | 套 | 合1.成板材，环保材料，规格：约39cm（深）×77cm（高）×77cm（宽） |  |
| 87 | 8格展柜 | 24 | 套 | 1．合成板材，环保材料，规格：约39cm（深）×147cm（高）×77cm（宽） |  |
| 88 | 墙体装饰(12个班) | 4 | 项 | 墙体UV喷绘、绘彩喷 1.针对该功能室相关文化宣传UV喷绘装饰，双层立体底板拼接，相框雪弗板，环保高分辨率环保喷绘，高分辨率环保喷绘。 2.3D,彩喷贴，防水墙贴，颜色可选或墙绘图或墙绘图、彩喷绘，无毒无甲醛墙漆，专业手绘墙体彩绘，专业手绘3D壁画，3D立体油画，画师纯手绘，无色无味，环保绿色颜料，学校幼儿园墙体彩绘，含油菜墨。 3.含各种辅助材料等。 |  |
| 89 | 墙体装饰（15个班、18个班） | 4 | 项 | 墙体UV喷绘、绘彩喷 1.针对该功能室相关文化宣传UV喷绘装饰，双层立体底板拼接，相框雪弗板，环保高分辨率环保喷绘，高分辨率环保喷绘。 2.3D,彩喷贴，防水墙贴，颜色可选或墙绘图或墙绘图、彩喷绘，无毒无甲醛墙漆，专业手绘墙体彩绘 ，专业手绘3D壁画，3D立体油画， 画师纯手绘，无色无味，环保绿色颜料，学校幼儿园墙体彩绘，含油菜墨。 3.含各种辅助材料等，包安装完成。 |  |
| 90 | 木地板 | 400 | 平方 | - 厚度:11mm-12mm； 2.甲醛释放含量:E1 3.每片长度(mm):≥1218 4.每片宽度(mm):≥167 5.耐磨转数:6000转(含)-9000转(不含) 6.基材:高密度纤维板 7.计价单位:1㎡ 8.安装辅材包:防潮膜+收边条+踢脚线 |  |
| 91 | 灯饰 | 32 | 盏 | 1.功率:51W(含)-100W(不含) 2.三色变光 3.灯具是否带光源:带光源 4.电压:111V~240V（含） 5.灯身主材质:ABS+五金底盘 6.灯罩主材质:有机玻璃 7.光源类型:LED 8.光源个数:20个及以上 9.工艺: 喷漆磨砂 10.照射面积:30㎡-60㎡ 11.灯罩形状:长方形 12.灯罩辅材质:PMMA高透光率灯罩 13.灯身辅材质:ABS+五金底盘 |  |
| 92 | 格栅吊顶 | 400 | 平方 | - 系列: 滚涂木纹系列； - 材质: 铝合金； - 厚度: 约0.6mm； - 抗油污滚涂板: 含每片长度(mm)； - 吊顶位置的LED平板灯和拉电源线，包括脚线、整体铝合工收边、防潮地模、人工费 |  |

- 8.音乐舞蹈室

| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢琴 | 8 | 台 | 1.外壳尺寸（长×宽×高）：约1500mm×598mm×1191mm； 2.铁板：采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。 3.音板：采用木材制作的等厚加强型实木音板，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声和纯正的音质效果。 4.琴弦：采用钢线，音色纯净，音准稳定。 5.弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确、迅速。 6.弦轴板：由多层硬木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 7.弦槌：采用羊毛毡并应用传统工艺制作的弦槌，音色圆润通透。 8.制音器：采用羊毛制造，制音效果好。 9.转击器、联动杆、制音杆：采用坚硬细密的木材制作，强度高韧性大、运动灵敏、观感典雅。 10.顶杆：采用高强度ABS材质，不易磨损，自润性能佳，保证了产品的使用寿命。 11.琴键：采用亚光黑键，色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。 12.键板：采用木材制作的实木键板，性能稳定。 13.脚轮：采用单轮脚轮，具有转动灵活、推行顺畅、噪声低的特点。 14.外壳标识：压键档粘贴“教学专用琴”标识。 15.外壳涂饰：采用的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺，令漆面光亮平整。 |  |
| 2 | DVD播放机 | 8 | 台 | 1.功率:≥10W 2.售后服务:全国联保 3.接口类型:USB 4.光盘放入方式:托盘式 5.音频输出端口:左右声道 5.1声道 其他/other 6.视频输出端口:复合视频 S端子 色差分量(YCbCr/YPbPr) HDMI 7.视频制式:PAL/NTSC/AUTO 8.外形尺寸:约360mm×220mm×46mm |  |
| 3 | 器材柜 | 16 | 个 | - 颜色分类：三门实木插接板无漆柜、三门实木插接板环保清漆柜； - 材质：松木； - 宽度：≥0.6米宽。 |  |
| 4 | 显示设备 | 8 | 台 | 1.≥75英吋 2.分辨率:≥4K 3.3D类型:无 4.能效等级:二级 5.网络连接方式:全部支持 ★7.投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人CA章。 |  |
| 5 | 乐谱架 | 240 | 个 | - 架高约140cm; - 面板：约42cm×28cm，三段可调; - 纯铁管身，谱台面板，另厚管径，可翻转面板 |  |
| 6 | 奥尔夫打击乐器 | 60 | 套 | 1.原木主体; 2.内含：鼓铃×1，双响筒×1，木鱼×1，加沟单响筒×1，环保龄×2，节奏棒×2，碰铃×2，摇铃×1，子午板×1，沙锤×2，沙蛋×2，响板×2，三角铁×1 |  |
| 7 | 非洲鼓 | 60 | 个 | 1.鼓面直径：±19-20.9cm; 2.鼓身高度：约40cm; 3.乐器工艺：整木掏空桃花芯木，三芯绑绳，手工彩绘 |  |
| 8 | 小钟琴 | 60 | 个 | 1.15音阶带架子，材质：箱体 皮质，琴片 金属，皮面，铝制箱扣 |  |
| 9 | 架子鼓 | 8 | 套 | 1.鼓腔：多层精选杨木 2.镲片：黄铜镲片 3.规格：约27 cm x11.5cm（2面）37.5 cm x25cm（1面） |  |
| 10 | 儿童歌曲书籍 | 400 | 本 | 1. ≥680首儿童歌曲大全儿童歌曲书籍 |  |
| 11 | 幼儿师范歌曲集 | 160 | 本 | 2.音乐教材，16开，初级 |  |
| 12 | 电源时序器 | 8 | 台 | 1.≥2英吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态；定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单； 2.≥8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 3.≥10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 4.特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障，总功率≥6000W，单路最大功率2000W； 5.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制； 6.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 7.支持面板锁定功能，防止人为误操作；大型多媒体会议厅、多功能厅、培训中心、多媒体教室、高级别墅、智能家居等。 8.额定输出电压：AC 220V 50Hz 9.可控制电源：≥8路，外加2路输出辅助通道 每路动作延时时间：0-999s 10.供电电源：AC 220V 50/60Hz 30A 11.状态显示：2英吋TFT彩色液晶实时显示当前电压,日期,时间,每路开关状态 12.单路额定输出电流：≥13A 13.额定总输出电流：≥30A 14.定时器功能：有 |  |
| 13 | U段一拖二无线话筒 | 8 | 套 | 1、采用先进的合成锁相环、红外线对频技术，它的优点是稳定性高，频率响应宽，动态范围大，可任意改变频率等。 2、频率600～900MHZ，高效传输，大大减少了干扰，可接受较弱信号，静音控制功能，使用效果更佳。 3、超高速微处理器分析信号质量，控制静噪及高效防冲击，使音质更完美。 4、高效多频道、多系统共用、LCD液晶显示幕 5、根据不同环境调节接受机敏感度以达到效果。 6、领夹式、头戴发射话筒(可选配) 发射话筒 7.载波频率：UHF510-960 MHz; 8.频带宽度：25 MHz、50 MHz、100 MHz; 9.振荡模式：PLL锁相环综合控制 10.发射功率：5mW-30mW可调、 11.谐波辐射：＞-50 dB 12.最大偏离度：±35 Khz具有音响压缩扩展处理自动音量控制 13.音头：动圈式 14.使用电池：两节1．5VAA电池 15.电流消耗：300-600MA 16.频率调整：IRA红外线自动 17.操作显示：LCD液晶显示RF 18.眯管：金属管防摔型 19.UR接收机： 20.机箱规格：1U 21.频道组数：100、200 22. 载波频段：UHF510~960MHz 23.调制方式：PLL锁相环综合控制 24.接收方式：FM/IRA红外线自动锁频 25.振荡方式：PLL锁相环综合控制 26.射频稳定度：±0.005% 27.接收灵敏度：12-32dBuV 28.最大偏移度：±35KHz具有音响压缩扩展处理自动音量控制 29.频带宽度：25MHz、50MHz、100MHz 30.频率间隔：250KHz/125KHz 31.可切换频率数：100、200 32.预设频道：100、200 33.综合S/N比：105Db 34.综合T.H.D.：0.5% 35.综合频率响应：50Hz~16KHz±3dB 36.输出插座：平衡／混合 37.面板显示：CD液晶显示38.RF/AF/CH/FQ/LOCK 38.频率调整：IRA红外线 39.自动、手动备份 40.电源供应：DC 12V-20VAC |  |
| 14 | 调音台 | 8 | 台 | - 调音台2编组和2路混合输出； - AUX辅助输出； - 2轨信号输入； - SEND效果发送和RETURN立体声返回端口； - 2路独立录音输出和监听端口； - 带中频扫描，可调频率； - 低噪音、高精度麦克风前置放大器，音质完美； - 音响效应器由YSS系列数码芯片组成，16种ECHO效果，逼真声场，并采用高亮度蓝色数码管显示； - 7段立体声图示均衡器； - 平衡式麦克风XLR输入和平衡式线路TRS输入、3段通道均衡； - 约100mm双滑轨推子，手感润滑而经久耐用； - 独立PFL开关，可监听通道输入、录音输入信号以及混响、主混音和编组输出信号； - +48V幻像电源，为输入端口提供极化电压和方便连接电容式话筒； - 分频点扫描式超重低音输出，兼容演艺、会议、的士高娱乐等许多场合； - 耳机监听接口； - USB声卡播放功能，可用USB线连接电脑播放音乐，并可控制电脑音量、选择歌曲、播放和暂停等功能； - SD读卡器和文件下载功能，可连接电脑，读取、编辑和下载SD卡文件。 - USB和SD双介质储存器接口； - MP3、WAV和WMA三解码多媒体播放器，多种语言菜单，同步显示中英文歌词和歌名，5种内置均衡模式； - ≥2.8英吋超大蓝光LCD液晶）显示； - 内置WAV格式数字录音功能， |  |
| 15 | 专业功放 | 12 | 台 | 1.2U H类线路，一如既往的机械化AI、SMD制程，更多的分离元件耐用设计，并改进音质表现，材料采用低漏磁的环形变压器，定制高涟波电流音频专业电容，提高了音质和稳定性； 2.适用范围：会议、剧场、礼堂、多功能厅及娱乐等高水准声音要求的场所。 3.功率输出/8欧:350W×2 功率输出/4欧: 630W×2 功率输出桥接/8欧:870W 4.频率响应：20Hz-20KHz,+0，-0.5dB.at 1W ant 5.保护功能：直流、超高频、短路、过载、温度 6.总谐波失真: 0.05% 阻尼因子: 7.400 输入灵敏度：0.775V, 1.0V, 1.4V 可调 8.输入阻抗（平衡/非平衡）：20KΩ/Balance, 10KΩ/Unbalance 9.信噪比：105dB 10.电源要求：220V-240V,50-60Hz |  |
| 16 | 单10英吋全频音箱 | 24 | 只 | 1.∮44芯高音单元、1英吋钛膜； 2.单10英吋低音； 3.频率响应：75Hz～18KHz; 4.额定功率:200W，峰值功率：800W； 5.灵敏度:93dB； 6.阻抗:8Ω； 7.最大声压级：121dB |  |
| 17 | 坐垫练功房储物柜子 | 56 | 条 | 1.≥1.5米，单层，带软包，选用环保防火板材质，可防水，防虫，多层结构支撑承重性强； 2.配五金配件 |  |
| 18 | 墙漆 | 300 | 平方 | - 墙绘图、彩喷绘，无毒无甲醛墙漆； - 10年内不褪色 |  |
| 19 | 木地板 | 560 | 平方 | 1.厚度: 11 mm-12mm 2.甲醛释放含量: E1 3.每片长度(mm): ≥1218 4.每片宽度(mm):≥167 5.耐磨转数: 6000转(含)-9000转(不含) 6.基材: 高密度纤维板 7.计价单位: 1㎡ 8.安装辅材包: 防潮膜+收边条+踢脚线 |  |
| 20 | 灯饰 | 40 | 盏 | 1.功率: 81W(含)-100W(不含) 2.三色变光 3.灯具是否带光源: 带光源 4.电压: 111V~240V（含） 5.灯身主材质: ABS+五金底盘 6.灯罩主材质: 有机玻璃 7.光源类型: LED 8.光源个数: 20个及以上 9.工艺: 喷漆磨砂 10.照射面积: 30㎡-60㎡ 11.灯罩形状: 长方形 12.灯罩辅材质: PMMA高透光率灯罩 13.灯身辅材质: ABS+五金底盘 |  |
| 21 | 格栅吊顶 | 360 | 平方 | - 系列: 滚涂木纹系列； - 材质: 铝合金尺寸； - 厚度:≥0.6mm 抗油污滚涂板: 含每片长度(mm)； - 吊顶位置的LED平板灯和拉电源线，包括脚线、整体铝合工收边、防潮地模、人工费 |  |
| 22 | 墙体装饰（12个班） | 4 | 项 | 墙体UV喷绘、绘彩喷 1.针对该功能室相关文化宣传UV喷绘装饰，双层立体底板拼接，相框雪弗板，环保高分辨率环保喷绘，高分辨率环保喷绘。 2.3D,彩喷贴，防水墙贴，颜色可选或墙绘图或墙绘图、彩喷绘，无毒无甲醛墙漆，专业手绘墙体彩绘，专业手绘3D壁画 ，3D立体油画，画师纯手绘，无色无味，环保绿色颜料，学校幼儿园墙体彩绘，含油菜墨 3.含各种辅助材料等。 |  |
| 23 | 墙体装饰（15个班、18个班） | 4 | 项 | 墙体UV喷绘、绘彩喷 1.针对该功能室相关文化宣传UV喷绘装饰，双层立体底板拼接，相框雪弗板，环保高分辨率环保喷绘，高分辨率环保喷绘。 2.3D,彩喷贴，防水墙贴，颜色可选或墙绘图或墙绘图、彩喷绘，无毒无甲醛墙漆，专业手绘墙体彩绘 ，专业手绘3D壁画 ，3D立体油画， 画师纯手绘， 无色无味 ，环保绿色颜料，学校幼儿园墙体彩绘 ，含油菜墨 3.含各种辅助材料等，包安装完成。 |  |
| 24 | 舞蹈全身镜 | 260 | 平方 | 1.≥1.8米高全身镜，镜框做不锈钢压边，高清镜面，拼接镜，镜面光滑，不失真，不割手； 2.采用高档5mm玻璃银镜 |  |
| 25 | 舞蹈镜杆 | 104 | 米 | 1.舞蹈杆压腿杆，杆镜子底座可升降 2.实木钢跳舞杆扶手 |  |

- 9.图书阅览室

| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童阅览桌椅 | 52 | 组 | - 儿童阅览桌椅尺寸：直径120cm×50cm（±5mm）; - 采用高强度板材，台面采用中,高密度板，抗弯力强，不易变形； - ★甲醛释放量：≤30.0g/100g； - 颜色可选； - 各项性能指标均符合国家标准； - 涂装：封闭或半开放油漆、硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果。 |  |
| 2 | 小沙发 | 24 | 组 | - 小沙发尺寸：50 cm ×50 cm ×26cm（±5mm）; - 框架：全部采用松木制作，实用性强、经久耐用; - 内部填充物：采用高密度定型棉及高质量，高回弹海绵制造，不易变形，坐感舒适） |  |
| 3 | 成人桌椅 | 16 | 套 | - 直径约90cm，高约70cm沙发墩： - 直径约130cm，周长约40cm，高约40cm，宽约35cm |  |
| 4 | 组合图书架 | 12 | 套 | 1.材质为桦木多层板，180cm×100cm×60cm（±5mm） 2.板材厚度≥1.5cm； 3.外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 |  |
| 5 | 储物书架 | 4 | 套 | 1.材质为桦木多层板，180cm×100cm×60cm（±5mm） 2.板材厚度≥1.5cm； 3.外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 |  |
| 6 | 阅览书架 | 20 | 套 | 1.材质为桦木多层板，80cm×300cm×100cm（±5mm）； 2.板材厚度≥1.5cm； 3.外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 |  |
| 7 | 墙体装饰（15个班、18个班） | 4 | 项 | 墙体UV喷绘、绘彩喷 1.针对该功能室相关文化宣传UV喷绘装饰，双层立体底板拼接，相框雪弗板，环保高分辨率环保喷绘，高分辨率环保喷绘。 2.3D,彩喷贴，防水墙贴，颜色可选或墙绘图或墙绘图、彩喷绘，无毒无甲醛墙漆，专业手绘墙体彩绘 ，专业手绘3D壁画 ，3D立体油画， 画师纯手绘， 无色无味 ，环保绿色颜料，学校幼儿园墙体彩绘 ，含油菜墨 3.含各种辅助材料等，包安装完成。 |  |
| 8 | 墙体装饰（2个班） | 4 | 项 | 墙体UV喷绘、绘彩喷 1.针对该功能室相关文化宣传UV喷绘装饰，双层立体底板拼接，相框雪弗板，环保高分辨率环保喷绘，高分辨率环保喷绘。 2.3D,彩喷贴，防水墙贴，颜色可选或墙绘图或墙绘图、彩喷绘，无毒无甲醛墙漆，专业手绘墙体彩绘 ，专业手绘3D壁画 ，3D立体油画， 画师纯手绘， 无色无味 ，环保绿色颜料，学校幼儿园墙体彩绘 ，含油菜墨 3.含各种辅助材料等，包安装完成。 |  |

- 10.美术、创意美工室

| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大幅主题墙 | 4 | 面 | 1.丙烯颜料打底，黏土做造型，打造立体的油画视觉效果，具有很强的视觉冲击力。根据幼儿园墙体进行打造 2.尺寸：约60cm×90cm每幅 |  |
| 2 | 欧式相框墙 | 4 | 面 | 1彩陶相框画墙由15幅8至16英吋的相框组成彩陶相框画主题（油画主题、民族&中国风主题、自然主题、卡通主题、黑白影像等。 |  |
| 3 | 国粹墙 | 4 | 面 | 1.由各种中国风主题.手工制品等组成 2. 尺寸：约40cm×60cm |  |
| 4 | 传统面具墙 | 4 | 面 | 1.面具墙由京剧面具、大狮子面具和各种人物面具组成。 2.尺寸：约18cm×19cm |  |
| 5 | 环创区 | 4 | 区 | 1.环创区由蛋糕托、饮料瓶、薯片桶、宫扇等组成。 2.直径：约D10cm |  |
| 6 | 陶艺区 | 4 | 区 | 1.由陶艺转盘，陶泥，工具，素坯等 2.尺寸30cm×25cm |  |
| 7 | 手工作品区 | 4 | 区 | 1.≥50个个立体木艺手工作品 |  |
| 8 | 材料区 | 240 | 套 | 1.DIY创意彩陶礼盒（包含各种木制模具，泡沫，面具等模具） 2.尺寸：约21cm×14cm |  |
| 9 | 各种材料配件 | 4 | 项 | 1.满足上述要求的其他材料及配件 2.尺寸：约10cm×5cm |  |
| 10 | ABCD木艺架子 | 4 | 套 | 1.基材：欧标E1级环保颗粒板，无异味，光滑，耐磨，耐热，抗弯，易擦洗，钢琴浮雕纹表面； 2.板厚：壳体采用≥1.6cm板厚，背板采用≥0.3cm板厚。 |  |
| 11 | 桌子 | 4 | 张 | - 实木整桌； - 约长240cm高55cm宽60cm。 |  |
| 12 | 凳子 | 64 | 张 | - 材质；松木； - 炭烧工艺； - 规格：约高35cm长30cm宽23cm。 |  |
| 13 | 陶艺桌 | 4 | 张 | - 实木制作 - 尺寸：约120cm×60cm×55cm。 |  |
| 14 | 中式窗框 | 8 | 个 | 1.装饰布置教室用 2.尺寸：约120cm×30cm×2cm。 |  |
| 15 | 旗袍屏风墙 | 4 | 套 | - 包含20个旗袍作品和屏风； - 屏风尺寸：约180cm×40cm×2cm |  |
| 16 | 松树挂件 | 4 | 套 | 1.装饰布置教室用 2.尺寸：约3cm×5cm |  |
| 17 | 装饰挂件 | 8 | 个 | 1.装饰布置教室用 2. 尺寸：约5cm×7cm |  |
| 18 | 原生态木片装饰套装 | 4 | 套 | 1.装饰布置教室用 2.直径：约D10cm |  |
| 19 | 水曲柳装饰套装 | 4 | 套 | 1.装饰布置教室用 2.尺寸：约6 cm ×8cm |  |
| 20 | 麻绳自然风装饰套装 | 4 | 套 | 1.装饰布置教室用 2.尺寸：约500cm |  |
| 21 | 欧式置物柜 | 4 | 个 | - 实木制作 - 高约137cm |  |
| 22 | 彩色柜 | 8 | 个 | 1.实木制作 2.尺寸：约高120cm |  |
| 23 | 花架 | 4 | 个 | 1.实木制作 2.尺寸：高约60cm |  |
| 24 | 麋鹿置物架 | 4 | 个 | 1.实木制作高156cm |  |
| 25 | 美工礼盒（带课程） | 20 | 套 | 1.水彩笔24支，1支胶水，12色粉饼水彩，48支油画棒，1个白胶，5张白纸，48支日蜡笔等 2.尺寸：约35 cm ×28cm |  |
| 26 | 油纸伞 | 40 | 把 | 1.伞面半径约42cm，长约52cm |  |
| 27 | 皮影 | 4 | 套 | 1.包括幕布，皮影，幕布套装，拉环方便取出 2.尺寸：约50 cm ×30cm×10cm |  |
| 28 | 小竹编 | 40 | 个 | 1.直径约13厘米，手工制作 |  |
| 29 | 小圆木片 | 30 | 片 | 1.直径5到10厘米不等 |  |
| 30 | 竹帘 | 20 | 卷 | 1.长44厘米，宽30厘米 |  |
| 31 | 笔筒 | 80 | 个 | 1.六边形、圆形、方形笔筒 |  |
| 32 | 首饰盒 | 80 | 个 | 1.六边形、圆形、心形首饰盒 |  |
| 33 | 三连挂 | 80 | 个 | 1.原木制作，各种形状，可放照片 |  |
| 34 | 中国结 | 80 | 个 | 1.原木制作 2.尺寸：约15cm×0.2cm |  |
| 35 | 扇形扇 | 80 | 个 | 1.原木制作 2.尺寸：约20cm×25cm |  |
| 36 | 九宫格 | 80 | 个 | 1.原木制作 2.尺寸：30cm×20cm×25cm |  |
| 37 | 音乐盒 | 80 | 个 | 1.音乐盒 2.尺寸：15cm×7cm |  |
| 38 | 三色灯 | 80 | 个 | 1.LED三色灯光，环保吸塑材质，烤漆面板 2.尺寸：d10cm |  |
| 39 | 纸巾盒 | 20 | 个 | 1.原木制作 2.尺寸：25cm×15cm |  |
| 40 | 小房子 | 80 | 个 | 1.原木制作 2.尺寸：13cm×10cm×5cm |  |
| 41 | 花瓶 | 80 | 个 | 1.环保塑料材质，14厘米，直径7厘米 |  |
| 42 | 京剧小人偶连防尘罩 | 20 | 个 | 1.高端环保PPC材质 2.直径：约D10cm |  |
| 43 | 8英吋欧式相框 | 80 | 个 | 1.烤漆榉木制作 2.规格：约15厘米×20厘米 |  |
| 44 | 10英吋欧式相框 | 40 | 个 | 1.烤漆榉木制作 2.规格：约20厘米×25厘米 |  |
| 45 | 12英吋欧式相框 | 24 | 个 | 1.烤漆榉木制作； 2.规格：约25厘米×30厘米 |  |
| 46 | 16英吋欧式相框 | 20 | 个 | 1.烤漆榉木制作 2.规格：约30厘米×40厘米 |  |
| 47 | 京剧面具 | 80 | 个 | 1.环保纸浆制作 2.规格约17cm×24cm |  |
| 48 | 蝴蝶面具 | 80 | 个 | 1.环保纸浆制作 2.规格：约17cm×19cm |  |
| 49 | 狮子面具 | 80 | 个 | 1.环保纸浆制作： 2.规格：约18cm×19cm |  |
| 50 | 纸浆马勺 | 80 | 个 | 1.环保纸浆制作 2.规格：约36.8cm×21.4cm |  |
| 51 | 纸灯笼 | 20 | 个 | 1.直径≥25cm纸质 |  |
| 52 | 纸浆葫芦 | 80 | 个 | 1.环保纸浆制作 2.规格：约27cm×18cm |  |
| 53 | 水粉狼毫笔 | 12 | 套 | 1.尼龙画笔6纸装，狼毫勾线笔 |  |
| 54 | 调色盘梅花状 | 80 | 个 | 1.直径≥19厘米8格梅花状 |  |
| 55 | 水洗桶 | 12 | 个 | 1.环保塑料适用丙烯，水粉，水彩等颜料 |  |
| 56 | 棉麻绳 | 48 | 团 | 1.12色天然植物纤维制成 |  |
| 57 | 圆形蛋糕拖 | 400 | 个 | 1.直径约16厘米，环保纸浆制作 |  |
| 58 | 环保纸杯 | 400 | 个 | 1.环保纸浆制作彩色， 2.直径：约D5cm |  |
| 59 | 水洗碟 | 80 | 个 | 1.PPC材质 2.规格：约17.5cm×11cm |  |
| 60 | 水粉纸 | 20 | 包 | 1.4K全木浆水粉画纸 2.规格：约60cm×39cm |  |
| 61 | 儿童剪刀 | 80 | 把 | 1.环保塑料包裹 2.长约10厘米 |  |
| 62 | EVI贴画 | 120 | 包 | 1.EVI材质 2.规格：约13cm×18cm |  |
| 63 | 手指画套装 | 4 | 套 | 1.12色32件套 2.尺寸：约25cm×17cm |  |
| 64 | 衍纸画套装 | 8 | 套 | 1.彩色神马加纸条加工具4件套 2.尺寸：约26cm×24cm |  |
| 65 | 水彩纸 | 20 | 包 | 1.4K全木浆水彩画纸约60cm×39 cm |  |
| 66 | 儿童围裙 | 80 | 件 | 1.挂脖围裙，制服呢面料，加袖套易清洗耐脏，可调节纽扣，朵口袋设计 2.尺寸：约60cm×80cm |  |
| 67 | 教师围裙 | 20 | 件 | 1.挂脖围裙，制服呢面料，不缩水，无异味，不褪色，加袖套 2.尺寸：约80cm×120cm |  |
| 68 | 水粉套装 | 8 | 套 | 1.12色颜料含20张素描纸 2.尺寸：约13cm×15cm |  |
| 69 | 丙烯颜料 | 4 | 套 | 1.500ML一瓶,12色一套 |  |
| 70 | 画架 | 16 | 副 | 1.松木原木支架，145厘米 |  |
| 71 | 纽扣 | 120 | 包 | 1.各种形状彩色小纽扣 2.直径：约D2cm |  |
| 72 | 贝壳 | 120 | 包 | 1.各种形状天然贝壳 2.尺寸：约5cm ×7cm |  |
| 73 | 绒球 | 120 | 包 | 1.各种 彩色绒球 2.直径：约D3cm |  |
| 74 | 羽毛 | 120 | 包 | 1.各种彩色羽毛 2.尺寸：约15cm |  |
| 75 | 超轻粘土 | 40 | kg | 1.环保材料制作 2.尺寸：约10cm×15cm |  |
| 76 | 雪花泥 | 40 | kg | 1.环保材料制作 2.尺寸：约10cm×15cm |  |
| 77 | DIY扎染套装 | 4 | 套 | 1.DIY扎染套装 2. 尺寸：约35cm×28cm |  |
| 78 | 创意美工坊标志牌 | 4 | 块 | 1.印有“创意美工室”字样 2.尺寸：约50cm×35cm |  |
| 79 | 饰品套装 | 200 | 包 | 1.含彩陶工具加饰品 2.尺寸：约5cm×7cm |  |
| 80 | 培训 | 4 | 项 | 1.创意彩陶课程培训，美术课程培训，教室墙体布置 |  |
| 81 | 教师桌椅 | 4 | 套 | - 规格（约）：直径90cm，高70cm墩，直径130cm，周长40cm，高40cm，宽35cm - 材质：木质材料 |  |
| 82 | 墙体装饰 | 4 | 项 | 墙体UV喷绘、绘彩喷 1.针对该功能室相关文化宣传UV喷绘装饰，双层立体底板拼接，相框雪弗板，环保高分辨率环保喷绘，高分辨率环保喷绘。 2.3D,彩喷贴，防水墙贴，颜色可选或墙绘图或墙绘图、彩喷绘，无毒无甲醛墙漆，专业手绘墙体彩绘 ，专业手绘3D壁画 ，3D立体油画， 画师纯手绘， 无色无味 ，环保绿色颜料，学校幼儿园墙体彩绘 ，含油菜墨 3.含各种辅助材料等，包安装完成。 |  |
| 83 | 艺术墙漆 | 120 | 平方 | 1.多彩可选墙漆，无毒无甲醛墙漆，10年内不褪色 |  |
| 84 | 木地板 | 200 | 平方 | 1.厚度: 11-12mm 2.甲醛释放含量: E1 3.每片长度(mm): ≥1218 4.每片宽度(mm): ≥167 5.耐磨转数: 6000转(含)-9000转(不含) 6.基材: 高密度纤维板 7.计价单位: 1㎡ 8.安装辅材包: 防潮膜+收边条+踢脚线 |  |
| 85 | 灯饰 | 16 | 盏 | 1.功率: 81W(含)-100W(不含) 2.三色变光 3.灯具是否带光源: 带光源 4.电压: 111V~240V（含） 5.灯身主材质: ABS+五金底盘 6.灯罩主材质: 有机玻璃 7.光源类型: LED 8.光源个数: 20个及以上 9.工艺: 喷漆磨砂 10.照射面积: 30㎡-60㎡ 11.灯罩形状: 长方形 12.灯罩辅材质: PMMA高透光率灯罩 13.质保年限:1年 14.灯身辅材质: ABS+五金底盘 |  |

- 11.生活体验馆设备

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烤箱 | 6 | 台 | 1.双层双盘大功率智能恒温 2.约长80cm×宽40cm×高60cm |  |
| 2 | 置物架 | 6 | 个 | 1.约长120mm×宽300mm×高120mm |  |
| 3 | 刀具架 | 6 | 个 | 1.学校专用道具架长约50cm |  |
| 4 | 消毒柜 | 3 | 台 | 1.约长392mm×宽300mm×高690mm |  |
| 5 | 原木桌 | 12 | 张 | 1.约200cm×70cm×55cm原木制作 |  |
| 6 | 沙发凳 | 75 | 张 | 1.儿童沙发凳 |  |
| 7 | 榨汁机 | 3 | 台 | - 节能变频电机 - 5层滤网 - 尺寸：约190mm×145mm×375mm |  |
| 8 | 烤盘 | 12 | 个 | 1.约30cm×50cm铁盘 |  |
| 9 | 披萨盘 | 18 | 个 | 1.≥9寸不沾盘 |  |
| 10 | 冰柜 | 3 | 台 | - 卧式双开门操作台安全稳定，环保制冷 - 体积：300L |  |
| 11 | 手摇小石磨 | 12 | 台 | - 可磨各种杂粮及豆浆 2.尺寸：d200mm |  |
| 12 | 多功能搅拌机 | 3 | 台 | - 纯铜电机，不锈钢蛋网 极速打发有打蛋，和面等功能 - 尺寸：2L |  |
| 13 | 电池炉 | 3 | 台 | - 机芯，安全稳定，操作方便 - 尺寸：约30cm |  |
| 14 | 操作台 | 6 | 张 | 1.约120cm×80cm×55cm实木制作 |  |
| 15 | 操作储物台 | 3 | 台 | 1.加厚约120cm×50cm×80 cm不锈钢制作 |  |
| 16 | 欧式厨具模型 | 3 | 台 | - 与实物一样，高仿真实木制作 - 尺寸：约20cm×12cm×16cm |  |
| 17 | 打蛋器 | 18 | 个 | - 不锈钢 - 尺寸：约18mm×145mm×375mm |  |
| 18 | 电动打蛋器 | 12 | 个 | - 电动不锈钢 - 尺寸：约22cm×6cm |  |
| 19 | 量勺 | 60 | 个 | 1.5克≥10个 2.10克≥10个 |  |
| 20 | 量杯 | 15 | 个 | 1.50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml各一 |  |
| 21 | 切刀 | 36 | 把 | - 食品级硅胶材质，耐高温，软硬度适中 - 尺寸：约13.5cm×9.5cm |  |
| 22 | 硅胶垫 | 36 | 块 | - 食品级硅胶，和面、做饼干必备工具 - 尺寸：约60cm×40cm |  |
| 23 | 奶油刮刀 | 12 | 把 | - 食品级硅胶材质，耐高温，软硬度适中 - 尺寸：约25cm×14.5cm×2.9cm |  |
| 24 | 奶油抹刀 | 18 | 把 | - 纯不锈钢 木柄 - 尺寸：约30cm×19.4cm×3.4cm |  |
| 25 | 蛋糕刀 | 18 | 把 | - 纯不锈钢 木柄 - 尺寸：约38cm×2.5cm |  |
| 26 | 不锈钢盆 | 12 | 个 | - 质不锈钢，适用日常烘焙 - 直径：D25cm |  |
| 27 | 网筛 | 30 | 个 | - 不锈钢材质，超细网筛 - 尺寸：约17.8cm×14.5cm |  |
| 28 | 卡通模具 | 6 | 套 | - 一套10款图案 - 直径：D6cm |  |
| 29 | 木艺糕模 | 6 | 套 | - 每套4种图案 - 直径：D20cm |  |
| 30 | 擀面杖 | 60 | 根 | - 实木制作 - 尺寸：约16cm |  |
| 31 | 成人围裙 | 15 | 条 | - 做工精细，易清洗易干，耐脏，穿戴舒适 - 尺寸：约70cm×72cm |  |
| 32 | 儿童围裙 | 90 | 条 | - 做工精细，易清洗易干，耐脏，穿戴舒适 - 尺寸：约40cm×42cm |  |
| 33 | 成人袖套 | 15 | 双 | - 做工精细，易清洗易干，耐脏，穿戴舒适 - 尺寸：约25cm×14.5cm |  |
| 34 | 儿童袖套 | 60 | 双 | - 做工精细，易清洗易干，耐脏，穿戴舒适 - 尺寸：约15cm×8cm |  |
| 35 | 电子称 | 6 | 台 | - 不锈钢，ABS新料 - 尺寸：约15cm×21cm |  |
| 36 | 烘焙纸 | 1200 | 张 | - 环保纸浆 - 尺寸：约60cm×40cm |  |
| 37 | 锡纸 | 1200 | 张 | - 加厚 - 尺寸：约30cm×20cm |  |
| 38 | 油布 | 60 | 张 | - 环保纸纤维 - 尺寸：约33cm×33cm |  |
| 39 | 面包托盘 | 36 | 个 | 1.≥10寸不锈钢 |  |
| 40 | 裱花袋 | 1200 | 个 | 1.环保纸浆 |  |
| 41 | 裱花嘴 | 6 | 套 | 1.不锈钢一套24款形 |  |
| 42 | 蛋糕转盘 | 15 | 个 | - 不锈钢 - 尺寸：约25cm×13cm |  |
| 43 | 蛋糕模具 | 9 | 套 | - 铁质三件套 - 尺寸：高约5cm |  |
| 44 | 蛋糕托 | 1500 | 个 | 1.食品用纸 干净卫生 小蛋糕必备≥d15cm |  |
| 45 | 马芬纸杯 | 1500 | 个 | 1.食品用纸 干净卫生 小蛋糕必备≥d10cm |  |
| 46 | 慕斯杯 | 450 | 个 | 1.食品塑料 干净卫生 小蛋糕必备≥d10cm |  |
| 47 | 一次性手套 | 3000 | 双 | 1.环保材质尺寸：约25×14.5cm |  |
| 48 | 焦炭布丁杯 | 600 | 个 | 1.食品塑料 干净卫生 小蛋糕必备≥d6cm |  |
| 49 | 焦炭布丁，慕斯喷枪 | 3 | 把 | 1.长约16厘米 |  |
| 50 | 保鲜膜 | 15 | 个 | 1.环保约5平方米 |  |
| 51 | 蔓越莓饼干模具 | 18 | 个 | 1.铁质尺寸：约15cm×8cm |  |
| 52 | 面包夹 | 18 | 个 | - 食品级材料， - 尺寸：约21.5cm×3cm |  |
| 53 | 主题墙 | 3 | 面 | 1.用于装饰，环境美观，多块，尺寸约40cm×60cm |  |
| 54 | 相框 | 30 | 个 | 1.原木制作约，69cm×40cm |  |
| 55 | 材料架 | 6 | 个 | 1.可用于存放食品原料，工具长≥65厘米 |  |
| 56 | 置衣架 | 12 | 个 | 1.挂衣专用长≥100cm |  |
| 57 | 辣椒塑胶模型 | 12 | 串 | 1.用于环境创设长≥12厘米 |  |
| 58 | 面包模型 | 3 | 套 | 1.仿真面包，用于环境创设≥d5cm |  |
| 58 | 培训 | 6 | 天 | 1.入园培训 |  |
| 59 | 学习资料 | 3 | 套 | 1.专业烘焙资料视频 |  |
| 60 | 环创装饰画 | 6 | 套 | 1.用于环境创设尺寸：约40cm×60cm |  |
| 61 | 入园培训 | 3 | 次 | 1.专门的讲师入园，培训工具的使用，设备的操作，并教授一些基本的烘焙技巧 |  |
| 62 | 整体厨柜 | 45 | 米 | 1.台面材质:人造石英石 2.柜体材质:防潮板 3.门板材质: 防潮板 4.形状:一字形 5.风格:简约现代 6.免费保修期:2年 7.台板厚度:≥25mm 8.柜体环保级别:E1 |  |
| 63 | 教师指导餐桌椅 | 9 | 套 | 1.规格：150厘米×80厘米×80厘米（±5mm） 2.材料：面料（防火板），桌腿（樟子松） 3.颜色：红 黄 蓝 绿 |  |
| 64 | 六人餐桌椅 | 90 | 套 | 1.规格：120厘米×60厘米×50厘米（±5mm） 2.材料：面料（防火板），桌腿（樟子松） 3.颜色：红 黄 蓝 绿 |  |
| 65 | 墙体装饰 | 9 | 项 | 墙体UV喷绘、绘彩喷 1.针对该功能室相关文化宣传UV喷绘装饰，双层立体底板拼接，相框雪弗板，环保高分辨率环保喷绘，高分辨率环保喷绘。 2.3D,彩喷贴，防水墙贴，颜色可选或墙绘图或墙绘图、彩喷绘，无毒无甲醛墙漆，专业手绘墙体彩绘 ，专业手绘3D壁画 ，3D立体油画， 画师纯手绘， 无色无味 ，环保绿色颜料，学校幼儿园墙体彩绘 ，含油菜墨 3.含各种辅助材料等，包安装完成。 |  |
| 66 | 艺术墙漆 | 450 | m2 | 1.多彩可选墙漆，无毒无甲醛墙漆，10年内不褪色 |  |

- 12.幼儿构建室设备

| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童收纳柜 | 3 | 组 | 1.规格：120cm×30cm×80cm（±5mm） 2.原木色（儿童环保清漆） 3.材质：樟子松，杉木 |  |
| 2 | 碳化积木 | 8 | 套 | 1.材料：采用松木，手感与质感好，表面做了拉丝处理，后经过打磨，让孩子容易搭建 2.油漆：采用防酸、腐； 3.防水，抗风化的丙烯酸油漆制作，符合环保署零VOC标准不含铅、汞、苯、甲醛等有害物质，无毒无味。孩子容易搭建； 4.配件：数量多、形状简单这样小朋友的思维就完全不受局限，规格、尺寸，都有很大不同，物体的轻重、粗细、厚薄等一系列质量及数量有利于小朋友健康发展的因数。 |  |
| 3 | 清水积木 | 11 | 套 | - 材质：榉木＋亚克力； - 规格：约43cm×43cm×8cm（包装尺寸）； - 透视色彩积木套装 30 件是由榉木与半透明彩色亚克力板组成。30 件不同形状大小的积木，幼儿可以自由创建和构造，进而提升幼儿的想象力与创造力。幼儿可以透过积木探索世界，也可以通过组合不同的颜色去体会颜色拼加组合的奇妙现象 |  |
| 4 | 木地板 | 200 | ㎡ | 1.厚度: 11mm-12mm ★2.甲醛释放含量: E1 3.每片长度(mm): ≥1218 4.每片宽度(mm): ≥167 5.耐磨转数: 6000转(含)-9000转(不含) 6.基材: 高密度纤维板 7.计价单位: 1㎡ 8.安装辅材包: 防潮膜+收边条+踢脚线 |  |
| 5 | 木板封边 | 60 | ㎡ | 1.厚度: 0.3mm-0.8mm ★2.甲醛释放含量: E1 3.基材: 高密度纤维板 4.计价单位: 1㎡ 5.安装辅材包: 防潮膜+收边条+踢脚线 |  |
| 6 | 墙体装饰 | 4 | 项 | 墙体UV喷绘、绘彩喷 1.针对该功能室相关文化宣传UV喷绘装饰，双层立体底板拼接，相框雪弗板，环保高分辨率环保喷绘，高分辨率环保喷绘。 2.3D,彩喷贴，防水墙贴，颜色可选或墙绘图或墙绘图、彩喷绘，无毒无甲醛墙漆，专业手绘墙体彩绘，专业手绘3D壁画，3D立体油画，画师纯手绘，无色无味，环保绿色颜料，学校幼儿园墙体彩绘，含油菜墨。 3.含各种辅助材料等，包安装完成。 |  |
| 7 | 艺术墙漆 | 120 | 平方 | 1.多彩可选墙漆，无毒无甲醛墙漆，10年内不褪色。 |  |

- 13.保健室设备

| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保健室诊床 | 8 | 张 | 1.规格：约155cm×55cm×60cm 2.床垫厚度：≥4cm 3.钢材，配置置物架 4.采用加厚加粗钢材底架，三角结构加固，加固储物架，五金件，环保高密海绵厚实柔软 |  |
| 2 | 被子三件套 | 8 | 套 | 1.被套：约150cm×200cm 2.床单：约120cm×220cm 3.枕套：约45cm×75cm 4.≥40支纯棉面料，多种花色可选 5.被芯：≥1kg，纯棉被子 |  |
| 3 | 桌椅 | 8 | 张 | ★1、面材：采用三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。其中甲醛释放量≤0.05mg/m³。 ★2、基材：采用环保刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m³。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量。 4、胶水、采用热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远低于国家标准。 5、五金配件：采用牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。 6.尺寸：约1400cm×600cm×760 cm 椅子： 1、面料:采用布绒，色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强； 2、辅料:采用高密度裁切海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形； 3、框架：≥Φ25管≥2.0厚黑色烤漆弓形架； 4、脚架：≥Φ25管≥2.0厚黑色烤漆弓形架； 5、五金配件：采用五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。 |  |
| 4 | 三人位椅子 | 8 | 条 | 1.尺寸：约1750cm×650cm×780cm、带皮垫 2.扶手脚：采用拉深钢板成型后，除锈处理后经过电镀处理。 3.边条：铝合金抛光后电镀镀铬。 4.座板：采用≥1.5mm进口加厚冷轧钢板，除锈处理后，静电喷粉喷涂。 |  |
| 5 | 长柜 | 8 | 个 | - 规格：约1.2m×0.9m； - 采用加固耐用抽屉高透可视，健康环保无味 |  |
| 6 | 护士服 | 8 | 套 | 1.白大褂大衣 2.材质：35%棉，65%聚酯纤维 3.夏季短袖款，冬季长袖款各一件 |  |
| 7 | 诊箱 | 24 | 只 | 1.医药箱，约405mm×220mm×230mm 2.加厚防刮花，采用铝合金环保面板、坚固耐用、抗氧化 |  |
| 8 | 宣传墙贴 | 8 | 项 | - 材质：亚克力； - 厚度：≥1.6mm，3D立体（根据现场主墙尺寸装饰） - 面积： |  |
| 9 | 医用托盘（中） | 240 | 个 | - 尺寸：约21cm×12cm×5cm； - 材质：一体成型304不锈钢； - 防碘防腐 |  |
| 10 | 护目镜 | 8 | 副 | 1.采用聚碳酸酯高清度镜片，防飞沫，防粉尘，材料舒适，高清视野。 |  |
| 11 | 晨检推车 | 8 | 辆 | 1.材质：不锈钢； 2.尺寸：约60cm×40cm×85cm； 3.料厚：管材≥1.2mm，板材≥1.0mm； 4.脚轮：弹力静音万向轮。 |  |
| 12 | 坐式体重秤 | 8 | 台 | - 规格：约45cm×27cm×37cm； - 身高量程：60 cm -160cm； - 最高称重：50kg； - 坐高量程：约38cm×100cm； - 分度值：≤0.2kg。 |  |
| 13 | 视力箱 | 8 | 套 | 1.亚克力磨砂面，UV激光喷墨打印，≥3mm激光导光板，LED双侧进光 2.规格：≥30cm×90cm铝合金边框 3.测量距离：3米、5米 4.厚度：≥1cm |  |
| 14 | 体温计 | 48 | 支 | 1.水银人体体温计 2.测量温度：35-42℃，读数清晰，测温准确 |  |
| 15 | 不锈钢方盘（6寸） | 16 | 个 | 1.材质加厚医用304不锈钢，防碘防腐 2.规格：约100mm×155mm |  |
| 16 | 棉花缸(9cm) | 16 | 个 | - 直径：9cm； - 材质：加厚医用304不锈钢，防碘防腐 |  |
| 17 | 一次性弯盘 | 8 | 包 | 1.材质：塑料材质（1包100个） 2.独立包装，一袋一个盘子，安全卫生 |  |

- 14.校园IP广播

| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP广播服务器 | 8 | 套 | 主要功能特点： 1.IP网络广播触摸控制中心，采用工业级工控机机箱设计（7U），机箱采用全铝合金机箱结构，全铝合金机箱，工业一体化键盘鼠标,采用SSD固态硬盘安全可靠； 2.采用≥17.3英吋超大显示屏，触摸屏操控简单易用； 3.系统提供强大的广播管理功能，支持多台设备广播在线同步播出，广播可支持定时任务管理模式或手动控制管理模式；考试模式。 4.系统具备多套定时任务管理方案，支持定时任务多模式运作，定时任务可按星期循环控制，也可按天定时任务执行，通过灵活的定时任务配置， 5.系统提供灵活的终端点播管理功能，具有丰富的点播节目库，供终端点播灵活选择，支持多路终端同步点播管理； 6.具有手动和自动设置各保障层数之间的切换，灵活使用； 7.支持标准高考外语听力考试补偿服务。 主要技术参数 1.支持7×24小时不间断运行 2.CPU：Intel(R) CORE(TM)I3第六代处理器LGA 四核四线程或同档次以上, 3.显示屏：≥17.3英吋高分辨率触摸液晶显示屏（1920×1080）。 4.内存：DDR4 2133MHz，≥8GB DIMM ，可扩展至32G。 5.硬盘：标配≥120GB SSD固态硬盘，mSATA接口。 6.电源类型:≥300W工业开关电源。 7.操作系统:Windows server 2019及以上版本 （预装正版操作系统不包含正版激活） 8.触摸屏:电阻式触摸屏。 9.硬盘扩展:一个SATA 2.0 Connector ，两个SATA 3.0 Connectors。 10.主板扩展接口：两个PCI-E X16 Slot接口,一个PCI-E X1 Slot接口。 11.显示接口:1个VGA接口,1个HDMI接口。 12.网口：1个，支持10/100/1000Mbps。 13.串口：2个，RS-232串口 14.USB：两个USB 3.0 Connectors，4个USB 2.0 Connectors。 15.话筒：3.5话筒接口×1。 16.线路输入：3.5线路输入接口。 17.线路输出：3.5线路输出接口。 18.电源开关：带灯轻触按键。 19.鼠标键盘接口：1个PS/2 20.并行端口：1个。 21.电源接口:三位凤尾插接口。 22.安装方式:兼容面板，上架式安装。 23.工作环境:-10℃~50℃。 24.存储温度:-20℃~60℃。 25.相对湿度:5%~95%，非凝结状态。 26.机器尺寸：约482mm（D)×345mm(W)×320mm(H)不含机脚 27.箱体外尺寸：约542/370/450（mm） 28.箱体内尺寸：约490/318/425（mm） 29.外包装材质为航空箱包装，9cm防火板材.内贴5cm防潮EVA棉，外部1.0氧化铝材，两把胡铁弹簧锁，两个背撑，两个提手，八个球包，八个切角码 |  |
| 2 | IP网络广播软件（含客户端） | 8 | 套 | 1、数字IP网络广播对讲控制软件，是系统的核心部件，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台，集成了定时任务、消防报警、文件广播、外部采播、终端馈送、对讲录音、监控联动、无线遥控等软件模块。IP网络广播分控软件,利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，实现远程管理；可对服务器的广播定时任务进行编辑、修改，显示全部分区及其状态；可远程登录到服务器的节目库，可将制作的音频节目上传，远程添加删除文件。 2、可运行在普通电脑以及IP网络广播主机上。 产品功能： 1、★标准TCP/IP网络协议，软件包带有服务器软件（含定时任务、消防报警、无线遥控、外部采播、断网打铃、终端馈送、电话广播、可任意多次使用的分控软件等多个部分）；系统可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内以及Internet网上使用。即在总部配置上相关的设备及软件，可以通过INTERNET网对各分部进行远程广播通知等功能，支持多级服务器(适合广域网大型项目)。 2、带有检测功能，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态。 3、系统具有传统和网络广播两套系统共存功能，当网络广播出现故障时，可自动切换到模拟系统进行广播，音箱仍然利用IP网络广播系统的音箱，无需再布置。 4、★系统软件具有双保险功能，可设置主服务器以及备份服务器，当主服务器故障或感染病毒时，备份服务器可自动接替主服务器进行工作，提高了系统的稳定、可靠性。 5、服务器软件支持第三方平台开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合。 6、★软件具有全双工双向对讲、对讲自动录音、对讲日志、网络话筒自动排队、来电提醒、占线等待及转接等功能。 7、软件具有终端馈送演讲功能：可任意指定一个终端作为广播音源，把此终端本身自带线路、话筒音源实时编码成数字音频流广播到其它任意一个或多个终端。 8、软件具有消防联动报警功能，能接收并处理消防中心信号，按照预先设置，使广播系统发出报警语音；可支持临层、全区报警、分区报警等多种报警模式；内置报警语音播放模块和报警语音采集模块，可播放预存的报警语音或采集外部报警语音。 9、能实现断网定时播放定时任务功能，同时能将IP网络定时任务文件定时更新到各IP终端机本地自带的SD卡中，确保IP终端本地的定时任务及时更新。 10、软件具有考试模式功能，在考试时将此项选择，可以禁止用户登记以及用户编辑的定时任务运行，以确保考虑的顺利进行，同时操作简单、快捷。 11、软件具有多层实时的IP网络广播保障功能，可大大提升广播系统使用过程中的稳定性，在遇到各种网络或设备故障时，都能保证系统的正常运行，声音的正常播放。 12、软件支持文本广播，自动识别文字内容，可通过软件选择文本或输入文字直接进行广播。 13、支持一键报警功能，可支持一键拨打管理人员电话或直接拨打全国紧急求助电话，如110报警等。 |  |
| 3 | IP网络寻呼话筒 | 8 | 台 | 1、≥7英吋IP广播电容式触屏寻呼话筒；其操作简单、方便，功能较一般寻呼话筒更为齐全，可以对网络中的各种终端进行广播、单向喊话、双向对讲和监听等操作。 2、适用于各种呼叫中心、报警中心、值班室、领导办公室、会议室等场合。 产品概述： 1、桌面式设计，带≥7英吋彩色显示电容触屏，人性化操作界面，无操作进入休眠，低功耗省电。 2、可与各终端，寻呼话筒等实现全双工双向对讲功能，也可对各点、各区域及所有区域进行广播和文件播放功能。 3、支持一键实现寻呼对讲、广播任意终端功能，可自定义≥32个功能快捷键,根据用户情况，提供了≥8个快捷键显示界面，方便直观。 4、具有红色紧急求助按键，实现快速求助功能，同时支持自定义一键求助快捷键功能。 5、具有USB接口，自带SD卡，并支持点播或广播U盘、SD卡和服务器的音频文件。 6、具有短路控制输入输出接口，可实现触发联动功能。 7、具有≥1个10/100M RJ45网络接口，支持DHCP自动获取IP地址功能。 8、内置≥3W全频扬声器，声音清晰，洪亮，可播放本地音频和接收远程音频信号进行本地播放，同时还可实现监听功能。 9、具有免提通话功能，支持外接耳机或有音源音箱进行外放功能。 10、能接收多个对讲呼叫功能，并自动排队，同时支持未接来电提醒和快捷回拨功能。 产品参数： 说 明：网络电容式触摸屏广播话筒 1.网络接口：≥1路：标准RJ45输入 2.传输速率： ≥10M/100Mbps 3.音频模式： 立体声CD音质 4.支持协议： TCP/IP、UDP、IGMP（组播） 5.音频格式： MP3/MP2 6.采 样 率： 8KHz-48KHz 7.输出频率： 20Hz～20KHz 8.谐波失真： ≤0.3% 9.信 噪 比： ≥90dB 10.线路输出：≥ 1路：775mV、1KΩ 11.线路输入： ≥1路：400mV 12.输出功率： 4Ω、3W 13.MIC输入： ≥1路：50mV 14.工作环境： 工作温度：-20℃—+60℃；工作湿度：10%—90% 15.电源输入： DC5V 16.功 耗： ≤15W |  |
| 4 | IP广播监听音箱 | 8 | 只 | 产品用途： 1、专业的一体化壁挂式网络音频解码音箱，内置网络解码模块、数字立体声定阻功率放大器和高保真扬声器。 2、室内使用，直接接入网络即可使用，每个音箱可作为一个独立的分区，适合房间、教室等处。 产品概述： 1、专业的一体化壁挂式IP网络广播音箱，木质箱体，精致美观。 2、内置网络音频解码模块、数字立体声定阻功率放大器和高保真扬声器，能通过网络接收IP网络广播服务器远程传输的音频文件和控制信号。 3、★内置8Ω/2×20W双声道立体声功率放大器，可外接一路副音箱，音质达到CD级。 4、具有≥1路立体声线路（AUX）输入和1路话筒（MIC）输入，支持断网本地扩音功能，带音量调节旋钮。 5、能通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节。 6、具有三级信号优先功能，高级别可打断低级别的广播。 7、标准RJ45网络接口，有以太网地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 8、内置2.4G无线音频模块，无线传输频率：2400-2483MHz，高保真、抗干扰性好。开机自动匹配，配对连接时间≤3秒，通过头戴式耳麦进行本地扩声。2.4G无线话筒具有音量调节功能，传输距离远，可在30米开阔地方范围稳定传输音频信号。 9、具有模拟音频信号备份模块，支持定压100V信号输入，可自动切换到定压信号输入，实现双线路备份，满足国家教育部对广播系统的要求。 |  |
| 5 | 净化电源时序器 | 8 | 台 | 一、主要功能特点： 1、≥8路电源时序器，实时监控电源电压的LED显示窗口； 2、可选的旁路单通道，并带有USB灯光接口； 3、内含微控制器，从1路到8路顺序开机和从8路到1路逆序关机； 4、≥8路自锁开关； 5、单路最大输出电流220v/10A； 6、高度1.5U； 二、主要技术参数： 1、通道数量：≥8路； 2、单路最大输出电流：10A； 3、辅助电源输出：10A； 4、工作电压：180V-240V； 5、输出插座标准；万用电源座； 6、开关间隔时间：≤1秒； |  |
| 6 | 校园广播控制终端 | 8 | 台 | 一、硬件要求 1.★处理器：全新英特尔酷睿I5-10050或以上处理器； 2.★内存：≥8GB DDR4 2933MHZ（最高可支持3200MHZ），不少于2个插槽，最大支持32GB，支持Optane加速内存，提高程序响应速度； 3.硬盘：≥256GB SSD硬盘，支持M.2 SSD+SATA双硬盘位，为保护用户数据安全，带硬盘减震设计； 4.★主板：Intel B560及以上芯片组,单电供路；扩展≥1个PCI-E×16、≥2个PCIEx1 v3.0扩展槽、≥1个PCI 3.0；≥2×M.2 SSD+WIFI接口，方便后期升级；不占用扩展插槽或增加外设，标配串口，支持扩展第二串口和并口；主板集成10/100M/1000M 自适应以太网卡，支持内置802.11 ax无线网卡+蓝牙5.1模块，满足学校高速、稳定上网需求，集成声卡； 5.显卡：集成显卡； 6.★接口：整机≥10×USB接口，其中前置至少4×原生USB3.2 Gen2、2×USB3.2 Gen1蓝色接口，后置至少4×USB接口；整机≥5个音频接口，其中前置≥1×麦克接口+1×耳麦接口；标配≥1×VGA++1×DP+1×HDMI，无需转接头即可具备3屏输出能力；≥2×PS/2接口；≥1×RJ45接口； 7.电源：≥180W 节能电源，支持恶劣供电环境下工作，通过宽电压测试，工作范围在90V-265V之间，直流工作电压可承受偏离标称值±6%； 8.★机箱：为适应现有办公桌椅环境，节约桌面办公环境升空间利用率，体积≤15L，为便于机箱操作使用，顶置三灯两键：即顶置Power灯+硬盘灯+网络灯，顶置电源开机键+重启键；顶置机箱提手，顶置资产管理标签；为防止灰尘进入，标配可拆卸可水洗防尘网，以延长机箱寿命，为方便用户后期安装升级，人性化免工具设计，硬盘、光驱、扩展卡免工具拆卸；侧板和前面板均有通风孔，后面板有串并口专用扩展位；防止部件被盗和整机被盗或被任意搬动，机箱带有机箱锁扣； 9.扩展性：考虑后期升级扩展需要，必须预留扩展设计，支持I/O保护罩、内置70dB报警器、内置音箱、串口和并口扩展、5.25英吋+slim双光驱； 10.★键鼠：与主机同品牌，USB光电抗菌鼠标、键盘，键盘防水防泼溅且自带导流孔，键盘≥3个高度调节，≥5个键盘快捷键，支持快捷键一键关机； 11.显示器：与主机同品牌，≥21.5英吋液晶显示器，带VGA+HDMI双接口，显示器具有低蓝光护眼功能； 二、软件 1. ★操作系统：出厂预装Windows 10 2.传输方式：可实现在Windows操作系统上进行网络复制（在Windows上拷贝Windows），传输速度：950MB--1.2GB/Min； 3.差异增量拷贝功能、资产时实监控管理功能，控制台界面中可列出客户端的进程信息，主机直接关闭客户端正在进行的可疑应用程序。 4.禁止使用USB：可禁用USB存储设备和光驱设备，禁用USB设备对USB鼠标键盘不会影响 5.共享分区的保护功能：可设置共享分区定时每次，每天，每月，每周，还原，无需手动还原 6.文件目录映射：可把保护分区下的一个目录转移到非保护分区，重启后这个目录将不被还原，可将每次还原的系統的资料夹转移到不还原的磁盘上。 7、支持对终端进行管理，提供系统实时监控，故障告警，支持查询运行日志、存储管理。 ★8、为保证系统的安全，防止镜像感染病毒，镜像格式采用可加密的qcow2文件格式。 9、系统支持手动添加和自动发现新接入终端功能，自动发现终端功能简化新接入终端流程，无需管理员单独配置IP。 ★10、为方便管理员或老师日常运维，支持对镜像进行管理，可以快速而简单地升级操作系统版本，支持对镜像的操作系统、存储、名称、等个性化设置，且支持同时开启多个镜像，同时对不同镜像进行操作、软件安装等。 11.为保证平台安全可控，方便管理，支持对当前系统配置进行备份，且可对其进行备份存储、压缩方式、开始时间、保存天数、备份方式、指定镜像文件等设置。 三、产品质量保障要求 ★1.投标产品通过防火试验，达到外壳V-0，印制板V-0级别，投标时提供通过防火试验认证证书复印件并加盖投标人CA章； ★2.投标产品通过电磁辐射B级试验，低于国家标准8dB，投标时提供通过电磁辐射B级试验认证证书复印件并加盖投标人CA章； ★3.所投产品通过高低温、湿热试验，投标时提供通过高低温、湿热试验认证证书复印件并加盖投标人CA章； ★4.投标产品通过外壳防护等级，达到IP5X的要求，投标时提供外壳防护等级达到IP5X的要求认证证书复印件并加盖投标人CA章； ★5.投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人CA章。 四、售后服务 ★1.整机≥3年有限保修（节假日不休），终身电话热线7×24小时免费技术支持服务,保修服务可以通过机器序列号与原厂服务中心确认，供货时提供生产厂家针对本项目的授权书、有效供货证明及售后服务承诺书原件。 |  |
| 7 | IP广播音箱 | 117 | 只 | 1、一体化壁挂式网络音频解码音箱，内置网络解码模块、数字立体声定阻功率放大器和高保真扬声器。 2、室内使用，直接接入网络即可使用，每个音箱可作为一个独立的分区。 产品概述： 1、专业的一体化壁挂式IP网络广播音箱，木质箱体，精致美观。 2、内置网络音频解码模块、数字立体声定阻功率放大器和高保真扬声器，能通过网络接收IP网络广播服务器远程传输的音频文件和控制信号。 3、内置8Ω/2×20W双声道立体声功率放大器，可外接一路副音箱，音质达到CD级。 4、具有1路立体声线路（AUX）输入和1路话筒（MIC）输入，支持断网本地扩音功能，带音量调节旋钮。 5、能通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节。 6、具有三级信号优先功能，高级别可打断低级别的广播。 7、标准RJ45网络接口，有以太网地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 8、内置2.4G无线音频模块，无线传输频率：2400-2483MHz，高保真、抗干扰性好。开机自动匹配，配对连接时间≤3秒，通过头戴式耳麦进行本地扩声。2.4G无线话筒具有音量调节功能，传输距离远，可在30米开阔地方范围稳定传输音频信号。 9、具有模拟音频信号备份模块，支持定压100V信号输入，可自动切换到定压信号输入，实现双线路备份，满足国家教育部对广播系统的要求。 |  |
| 8 | 手持无线话筒 | 8 | 套 | 一、主要功能特点： 1、话筒离开人手静止后3内秒自动静音（任意方向，任意角度放置均可），5分钟后自动节能进入待机状态，15分钟后自动关机并且彻底切断电源，是一款全新概念的智能化、自动化无线麦克风； 2、全新的音频电路构架，高音细腻，中低频强劲，特别是在声音的细节上具有完美的表现力，超强的动态跟踪能力使得远/近距离拾音收放自如； 3、全新概念的数字导频技术，彻底解决相互串频现象，永不串频； 4、配置有啸叫抑制功能电路，调试更简单； 5、输出最大音量可自由限制，适应范围更广； 6、UHF频段，锁相环(PLL)频率合成； 7、100×2个信道，信道间隔250KHz；；理想环境中，可叠用超过6台主机（12个通道）同时使用； 8、超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度； 9、射频部分采用多级高性能的介质滤波器，具备优良的抗干扰能力； 10、第一中频采用声表滤波器，第二中频采用三级陶瓷滤波器，很好的提高了抗干扰能力； 11、特别设计的静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声； 12、麦克风使用易购的5号普通电池或5号充电电池，续用时间达6—8小时； 13、麦克风采用独特的升压设计，电池电量下降不影响手咪整体性能； 14、理想环境操作半径达50-80米，适用于室内或室外小型扩声场合； 15、默认配置为带液晶屏蓝色背光，铝合金的麦克风管体； 16、具备可调发射功率和可调静噪门限，接收机后面板设外置静噪控制旋钮，可根据需要在10米-80米之间灵活设置有效操作半径； 17、 具备红外自动对频功能，可使麦克风快速同步到接收机的工作信道； 18、扩声工程专用机型，两个话筒，一个主机，产品结构设计独特，维护快速简单。 二、技术参数： 1、频率范围：640-690MHz； 2、可调信道数：100×2； 3、振荡方式：锁相环频率合成（PLL）； 4、频率稳定度：±10ppm； 5、接收方式：超外差二次变频； 6、接收灵敏度：-95~-67dBm； 7、音频频响：40-18000Hz； 8、谐波失真：≤0.5%； 9、信噪比：≥110dB； 10、音频输出：平衡输出和混合输出； 11、发射功率：3-30mW； 12、调制方式：调频（FM）； 13、接收机尺寸：（L×W×H）约420mm×83mm×45mm； |  |
| 9 | 数字播放器 | 8 | 台 | 一、主要功能特点： 1.双解码双显示屏设计，MP3和CD独立解码工作，互不干扰影响； 2.内置MP3播放器，可直接播放USB，支持MP3，WAV，WMA等歌曲格式； 3.支持MP3文件夹播放，支持六种循环模式播放； 4.MP3独立输出，独立音量控制； 5.逐行扫描和隔行扫描输出； 6.AC-3.DTS.HDCD三解码等； 7.兼容MPEG4.DVD.SVCD.VCD.CD.MP3.DVD-AUDIO.HDCD.WMA. PICTURE-CD. CDR/RW等碟片； 8.音频输出：立体声独立输出，音量独立控制； 9.视频输出：≥1路复合视频输出； 10.视频制式：NTSC / PAL/PAL60； 11.具有MP3和CD混音输出功能； 12.CD全功能遥控。 二、主要技术参数： 1.MP3格式：MP3/WAV/WMA； 2.碟片格式：DVD/VCD/CD/MP4/MP3； 3.输出：≥2路立体声输出(CD/MP3)，1路混音输出，1路视频输出； 4.频率响应：20Hz~2000Hz（±3dB)； 5.谐波失真：< 0.3%； 6.信噪比：>85dB； 7.工作温度：-20度~+60度； 8.工作湿度：10%~90%； 9.功耗：＜50W； 10.电源：AC220V/50Hz |  |
| 10 | IP广播功放 | 8 | 台 | 一、产品用途： 1、简易型IP网络功放，可直接接定压音箱实现远距离大范围播音。 2、IP网络解码终端与功率放大器的集合体，减少设备占用空间与线路连接时间。 二、产品概述： 1、≥3英吋高亮LCD屏(分辨率≥128×64),设有轻触式按键，操作简单易懂,网络式IP功放，自带60W/120W/250W/360W /650W功率，可直接外接喇叭进行扩音。 2、标配≥2个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网。 3、全双工双向对讲功能，自带回声消除，输入IP终端机号实现广播或对讲。 4、≥2路本地线路输入，≥2路话筒输入接口，≥1路音频输出。 5、配置遥控器，可点播服务器中音频文件，可轻松控制节目的快进、快退，播放、暂停及书签设置；具有顺序、循环、复读等多种播放模式。 6、具有USB接口，支持U盘播放和录音，能将本地的内容进行实时录制。 7、具有3级信号优先功能，网络报警为最高优先级，网络音频播放完自动回复本地播放状态。 8、1路24V强切电源输出，1短路输出，应用于消防报警时把扬声器的音量切到最大。 9、支持全双工双向对讲功能,自带回声消除。 10、具有终端馈送演讲功能，能将本终端的声音通过网络馈送到其它指定的一个或多个终端。 11、机架终端能设置待机时间长短，时间可从：1—99分钟之间任意设定，用户可根据各个分区具体情况，来任意设定在任务结束后，多长时间关闭功放，以方便用户举行各类活动。 12、具有TF卡模块，可实现断网自动打铃功能，能定时将服务器中的定时广播任务自动更新到TF卡中，以保证在断网时打铃为最新的定时广播任务。 三、主要技术参数 1.电源输入：AC220V 50Hz 2.输出方式：70V-100V/4-16Ω 3.输出功率：≥650W 4.功 耗：≥1150W 5.保护工作：上电、超温、过载、短路 6.冷却方式：自动温控风机强制冷却散热 7.MIC输入/线路输入：45mv/450mv 8.失 真 度：≤1% 9.频率响应：20Hz～20KHz 10.信 噪 比：≥78dB 11.工作环境：工作温度：-20℃—+60℃；工作湿度：10%—90% 12.支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播） 13.指 示 灯：电源、信号、削峰、保护、过载 14.网络接口：标准RJ45×2，接口无输入输出之分 |  |
| 11 | 防水音柱 | 49 | 套 | 1.材质：铝合金； 2.喇叭单元：6.5英吋×3；2.5英吋×1； 3.额定功率：≥60W； 4.最大功率：120W； 5.输入电压：100V； 6.灵敏度（1m,1W)：97dB； 7.最大声压级(1m)：112dB； 8.频率响应：100~18000Hz； |  |
| 12 | 机柜 | 8 | 台 | 1.包装，黑色细沙； 2.式结构柜体，静载≥600kg； 3.冷轧钢板(SPCC)，安装立柱≥2.0mm； 4.前门门带长柄锁，后门带长柄锁，快开侧门； 5.≥2位风扇单元，块托盘≥1套，≥1只6位万用PDU，4个脚轮，4只支撑脚，套卡扣螺丝及螺母； 6.配置:≥2块托盘，≥2位风扇单元 20套螺丝，走线槽 7.规格：约2100mm×600mm×600mm。 |  |
| 13 | 交换机 | 64 | 个 | 1、固定端口≥16个10/100/1000M电口，至少含有2个千兆光口 2、端口缓存大于等于4M 3、工作模式支持半双工、全双工、自协商模式 4、支持MDI/MDI-X自适应 5、背板带宽：≥48Gbps 6、包转发率：≥26.8Mpps 7、MAC地址：≥8K |  |
| 14 | 网线 | 18800 | 米 | 1.超五类8芯网线，国标，无氧铜 |  |
| 15 | 音频线 | 80 | 条 | 1.≥3.5mm一分二莲花头音频线 |  |
| 16 | 交换机箱子（挂墙） | 64 | 个 | 1.规格：≥290mm ×280mm ×120mm |  |
| 17 | 音箱线 | 8 | 米 | 1.RVV2×1.5 |  |
| 18 | 音柱立杆 | 64 | 条 | 1.运动场音柱放置点 立杆 安全可靠 3米高度配套吊挂件 |  |
| 19 | 安装辅助材料（12个班） | 4 | 项 | 设备支架，设备供电插排，空气开关，开关盒，胶布，卡扣，DC接头.音频转换接头，标签，音频专用接头，混凝土，建筑模板，钢材，避雷针，接地装置，等五金配件。 |  |
| 20 | 集成服务（12个班） | 4 | 项 | - 本次广播系统所有设备的综合布线 - 线路设计 - 线路铺设 - 强电架接 - 本次广播系统所有设备的安装调试 - 线路测试 - 线路标记 - 线路正理 - 设备安装 - 设备调试 - 设备测试 - 系统培训 - 设备使用培训 - 设备日常维护 - 紧急处理 |  |
| 21 | 安装辅助材料（15个班、18个班） | 4 | 项 | 设备支架，设备供电插排，空气开关，开关盒，胶布，卡扣，DC接头.音频转换接头，标签，音频专用接头，混凝土，建筑模板，钢材，避雷针，接地装置，等五金配件。 |  |
| 22 | 集成服务（15个班、18个班） | 4 | 项 | - 本次广播系统所有设备的综合布线 - 线路设计 - 线路铺设 - 强电架接 - 本次广播系统所有设备的安装调试 - 线路测试 - 线路标记 - 线路正理 - 设备安装 - 设备调试 - 设备测试 - 系统培训 - 设备使用培训 - 设备日常维护 - 紧急处理 |  |

- 15.校园监控系统

| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 380 | 只 | - 摄像机类型：≥500万1/2.7”CMOS ICR星光级 红外阵列筒型网络摄像机； - 分辨率：≥2560×1920@20fps支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持smart265编码码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； - 支持OSD颜色自选； - 高效阵列红外灯,,照射距离的远可达30米(I3)/50米(I5)/80米(I8)支持smart IR，防止夜间红外过曝ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控； - 支持日夜两套参数独立配置； - 支持3D数字降噪； - 支持120dB真宽动态支持双码流； - 支持手的机监控支持走廊模式； - 背光补偿； - 自动电子快门功能,适应不同监控环境功能齐全:心跳,镜像等； - 支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测； - 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析FTP、NTP服务器测试； - 支持HTTPS等安全，支持创建证书支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； - 符合IP67级防尘防水设计。 |  |
| 2 | 录像机 | 16 | 台 | 1.网络视频输入：≥64路 2.HDMI输出：2路、HDMI1分辨率：1024x768/60Hz 3.VGA输出：2路、VGA1分辨率：1024x768/60Hz 4.视音频编解码参数、像分辨率：12MP/8MP/ 6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/120p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 5.同步回放：≥16路1080P 6. SATA接口：≥8个（其中1个eSATA接口） 7.容量：每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB /4TB/5TB/6TB /8TB 等容量硬盘 8.语音对讲输入：1个 9.RCA接口(电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ) 10.网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 11.串行接口：1个，标准RS-485串行接口(预留) 1个，键盘(KB)485串口、1个，RS-232串行接口 12.USB接口：2个USB2.0，1个USB3.0 13.报警输入：≥16路 14.报警输出：≥4路 15.电源：AC 220V 16.功耗(不含硬盘)：35W 17.工作温度：-10℃--+55℃ 18.工作湿度：10%--90% |  |
| 3 | 支架 | 380 | 只 | 1.适合枪型/筒型/一体型摄像机壁装 2.材料：铝合金 3.承受重量：≥6kg |  |
| 4 | 电源 | 380 | 个 | 1.输入规格：AC180V~260V，50Hz，0.6A 2.输出规格：DC12V/2A 3.负载调整率：±5% 4.波纹/噪声：120mVp-p 5.输出功率：24W Max 6.输入接口：3C插头 |  |
| 5 | 监控硬盘 | 88 | 个 | 1.容量：≥8TB 2.规格：3.5英吋 |  |
| 6 | 设备箱 | 40 | 只 | - 规格：400mm×300mm×200mm（±5mm）； - 户外304不锈钢,防水防雨监控箱 |  |
| 7 | 16口交换机 | 8 | 台 | 1.类型：16路千兆端口交换机； 2.防雷：三级防雷 |  |
| 8 | 交换机 | 72 | 台 | 1.类型：≥8路百兆端口交换机； 2.防雷：三级防雷 |  |
| 9 | 防水网线 | 29650 | 米 | 1.超5类防水网线。 |  |
| 10 | 线槽 | 7600 | 米 | - PVC线槽平面塑料线槽压线槽； - 规格：约20mm×10mm |  |
| 11 | 视频图像输出终端 | 12 | 台 | - 规格：≥55英吋； - 支持格式高清2160p； - 背光方式； - 屏幕分辨率超高清4K； - 刷屏率60HZ |  |
| 12 | 电源线 | 9000 | 米 | 1.RVVP2×1.5mm2 |  |
| 13 | 插座 | 380 | 个 | - 规格：≥5位插座 - 防雷：自带防雷 |  |
| 14 | 电源防雷器 | 190 | 个 | 一、电源防雷器部分性能参数： 1、标称工作电压Uc：220V AC、24V AC、12V DC； 2、标称放电电流In(8/20µs)：5kA； 3、最大放电电流Imax(8/20µs)：10kA； 4、保护水平Up(8/20µs,10kA)：≤100V。 二、信号防雷器部份性能参数： 1、标称工作电压Un：5V； 2、标称放电电流In(8/20µs)：5kA； 3、最大放电电流Imax(8/20µs)：10kA ； 4、保护水平Up(8/20µs,3KA)：≤25V（芯线---外壳/接地线）； 5、数据传输速率：100Mbps； 6、插入损耗：≤0.5dB；接头形式-I/O：RJ45。 三、其它参数： 1、外壳：铝型材外壳，表面拉线氧化（黑色，银色）； 2、导线接口：电源部份 压接式端口，可夹紧规格为16-26AWG（约0.15～1.3mm2)的导线； 3、视频/网络信号部份BNC接头：直接连相对应BNC接头/RJ45接口； 4、接地：地线接线端子或2.5mm2地线； 5、安装方式：机箱、柜内安装 ； 6、使用环境条件：温度-40～+85℃，相对湿度≤95％(25℃)。 说明按总摄像机一半在室外计算。 |  |
| 15 | 其他辅材 | 380 | 批 | 1.包括水泥钉、胶布、水晶头等 |  |
| 16 | 集成服务 | 380 | 点 | - 本次监控系统设备的综合布线 - 线路设计 - 线路铺设 - 强电架接 - 本次监控系统设备的安装调试 - 线路测试 - 线路标记 - 线路正理 - 设备安装 - 设备调试 - 设备测试 - 系统培训 - 设备使用培训 - 设备日常维护 - 紧急处理 |  |

- 16.校园文化类

| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区围墙 | 270 | 块 | 1.规格：≥2米×1.2米； 2.≥17mm雪弗板雕刻，UV高清喷绘。 3.内容为文明礼仪或24节气，12生肖等。 |  |
| 2 | 入口主导视牌（15个班、18个班） | 4 | 块 | - 规格：≥2.5米×0.8米； - 主体钢结构焊接龙骨，表面金属板饰面氟碳烤漆； - 图文立体字； - 15mm钢板法兰，外凸24mm镀锌板烤漆，钢筋地笼混凝土预埋安装。 |  |
| 3 | 入口宣传栏 | 11 | 块 | - 规格：箱体3.2米+造型1.2米； - 主体钢结构焊接支架，边框金属板折弯焊接，氟碳烤漆，内置金属底板，6mm透明耐力板，箱体正面开启内置液压杆。 |  |
| 4 | 一楼大厅墙面“教师风采UV喷绘” | 8 | 块 | - 规格：≥6.6米×1.7米； - 装饰环境，双层立体照片墙，展示教师队伍； - 底板8mm拼接，相框12mm雪弗板，环保高分辨率UV喷绘。 |  |
| 5 | 一楼天井对面墙面UV喷绘（15个班、18个班） | 7 | 块 | - 规格：≥10米×1.7米； - 雪弗板异形雕刻，高精度UV喷绘。 |  |
| 6 | 一楼五大领域UV喷绘（15个班、18个班） | 7 | 块 | - 规格：≥2.4米×1.9米； - 亚克力异形雕刻，高精度UV喷绘。 |  |
| 7 | 二楼公共活动区域UV喷绘 | 12 | 块 | - 规格：≥7米×1.8米； - 雪弗板异形雕刻，高精度UV喷绘。 |  |
| 8 | 制度展板 | 72 | 块 | - 规格：≥0.6米×0.8米； - 透明亚克力雕刻，高精度UV喷绘，广告镜钉安装。 |  |
| 9 | 操场边运动造型UV喷绘 | 33 | 块 | - 规格：≥6米×1.8米； - 雪弗板异形雕刻，高精度UV喷绘。 |  |
| 10 | 楼梯文化墙UV喷绘 | 33 | 块 | - 规格：≥7米×1.8米； - 雪弗板异形雕刻，高精度UV喷绘。内容可放置小朋友优秀作品。 |  |
| 11 | 楼梯警示标语牌UV喷绘 | 33 | 块 | - 规格：≥0.6米×0.4米； - 雪弗板异形雕刻，高精度UV喷绘。 |  |
| 12 | 楼梯导视标志牌UV喷绘 | 36 | 块 | - 规格：≥0.3米×0.7米； - 高档透明亚克力底板，环保UV喷绘。 |  |
| 13 | 教室对面墙面栅栏 | 237 | 块 | 1.≥110米(共三层)，防腐木材料； 2.用于展示小朋友各种手工艺作品。 |  |
| 14 | 班级牌 | 117 | 块 | 1. 规格：25cm×14cm 2.主体金属板成型，氟碳烤漆图文丝网印刷，立体字。 |  |
| 15 | 行政牌 | 96 | 块 | 1. 规格：25cm×14cm 2.主体金属板成型，氟碳烤漆图文丝网印刷，立体字。 |  |
| 16 | 班级名片 | 117 | 块 | 1.规格：25cm×14cm 2.雪弗板异形雕刻，高精度UV喷绘，有机板卡槽。 |  |
| 17 | 花草牌 | 60 | 块 | - 规格：约总高度：90cm,面宽：40cm,厚度：4cm - 采用镀锌板材质，折弯焊接成型，防紫外线汽车烤漆，图文高精度写真覆膜； - 底下方管预埋安装。 |  |
| 18 | 家园共育软木板 | 44 | 块 | - 规格：≥0.8米×1.2米； - 15mmPVC喷漆边框，软木板展示班级文化。 |  |
| 19 | 墙绘彩喷（15个班、18个班） | 750 | 平方 | - 墙绘图、彩喷绘； - 无毒无甲醛墙漆，专业手绘墙体彩绘，专业手绘3D壁画，3D立体油画，画师纯手绘，无色无味，环保绿色颜料； - 学校幼儿园墙体彩绘，含油菜墨 |  |

- 17.厨房设施设备

| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁炒锅 | 24 | 台 | 1.尺寸：约1000mm×1100mm×(800mm+450mm) 2.明火仿真技术，能根据锅具实时温度调整输出，达到最佳火力； 3,火力输出热值高，加热均匀、加热面积大； 4,ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠； 5.喇叭形隧道散热风道设计散热快、避免油烟侵蚀电路； 6.PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘； 7.数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度； 8.一体成型台面，IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋； 9.全不锈钢制作，坚固耐用； 10三防结构，防水、防油烟、防虫； 11.合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，档位清晰手感好。 |  |
| 2 | 蒸饭柜 | 16 | 台 | 1.规格：约1150mm×840mm×1650mm 2.一体成型柜体设计，锁住蒸汽不流失，热效率更高，上汽速度快； 3.低水位保护系统，水位精确控制； 4.可拆卸、可清洗式密封门，304精铸门合叶铰链； 5.液体膨胀式干烧保护系统； 6.整机三防设计、IPX4防水等级； 7.脚踏机械式排水； 8.可清洁式主副水箱设计； 9.内置溢流保护系统。 |  |
| 3 | 操作台 | 48 | 张 | - 规格：约1800mm×800mm×800mm； - 材质：304#不锈钢制作； - 面板厚度：≥1.5mm，下板厚度：≥1.2mm； - 脚通采用∮38×1.2mm 304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚； - 加强筋采用≥1.5mm的不锈钢板 |  |
| 4 | 料台 | 24 | 个 | - 规格：约500mm×1100 mm×1240mm； - 材质：304#不锈钢磨砂板； - 面板≥1.5mm、侧板≥1.2mm； - 台面下垫≥15mm厚松木板，以万能胶水粘连； - 置高≥410mm不锈钢后挡炉背板； - 横通采用≥¢25×1.2mm不锈钢管连接，立管采用≥¢38×1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 |  |
| 5 | 荷台 | 16 | 张 | 1.规格：约1800 mm ×800 mm ×800 mm； 2.台面板采用304#不锈钢+1.5mmPVC拉丝复膜不锈钢板，配δ=1.0mm做加力筋； 3.层板采用304#不锈钢+1.0mmPVC拉丝复膜不锈钢板； 4.台脚采用≥Ф38mmX1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚； 5 面板下面采用20mm木工板。 |  |
| 6 | 洗菜池 | 16 | 个 | - 规格：约2100mm×800mm×800mm(池内约60mm×60mm×40mm）； - 材质：304不锈钢板材制作； - 台面厚≥1.2mm；加强处理； - 盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作； - 通脚≥Φ38mm×1.0mm不锈钢管； - 加装不锈钢可调子弹脚； |  |
| 7 | 洗肉池 | 16 | 个 | - 规格：约1800mm×700mm×800mm（池内约50mm×50mm×30mm）； - 材质： 304不锈钢板材制作； - 台面厚≥1.2mm；加强处理； - 盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作； - 通脚≥Φ38mm×1.0mm不锈钢管； - 加装不锈钢可调子弹脚； |  |
| 8 | 洗碗池 | 16 | 个 | - 规格：约1800mm×700mm×800mm（池内约50mm×50mm×30mm）； - 材质：304不锈钢板材制作； - 台面厚≥1.2mm；加强处理； - 盆池≥1.0mm厚不锈钢板制作； - 通脚≥Φ38mm×1.0mm不锈钢管； 6.加装不锈钢可调子弹脚； |  |
| 9 | 货架 | 56 | 个 | - 规格：约1500mm×500 mm ×1500 mm； - 材质：用304#不锈钢； - 层板、加强筋厚度：≥1.5mm； - 立柱：≥Ф38×1.2mm不锈钢圆管； - 配可调节高度全钢子弹脚； - 每层层架载重量：≥150公斤。 |  |
| 10 | 送餐车 | 132 | 台 | - 规格：约950 mm ×500 mm ×950 mm - 材质：不锈钢板； - 台面厚度：≥1.0mm； - 辅板厚度：≥0.8mm； - 万向脚轮：4只。 |  |
| 11 | 切肉机 | 16 | 台 | - 规格：约550 mm ×550 mm ×600 mm； - 功率：≥1100w，使用电压：220v,50Hz； - 刀盘转速：≥450r/min； - 工作电流：≥6.8A； - 刀片厚度：≥3.5mm； - 工作效率：≥250kg/h。 |  |
| 12 | 方形汤粥桶 | 12 | 台 | - 形状：方形汤粥炉； - 外径：约80cm×80cm、内径约60 cm ×60 cm； - 容量：≥170L； - 功率：≥12kw；电源380v； - 水龙头：304不锈钢摇摆水龙头； - 内胆：304不锈钢内胆； - 配可调节高度全钢子弹脚。 ★8.投标人投标时必须针对水龙头出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人CA章 |  |
| 13 | 消毒柜 | 16 | 台 | - 规格：约120cm×55cm×180cm； - 类型：高温热风循环消毒柜； - 功率：≥2400W； - 开门：对开门； - 室内温度：≥132℃； - 材质：全不锈钢； - 附件：配可调节高度全钢子弹脚。 |  |
| 14 | 冰柜 | 12 | 台 | - 规格：约1800mm×720mm×1950mm； - 内外胆材质：304不锈钢板材； - 压缩机：220-240V~50/60HZ - 冷藏温度：5℃～-5℃； - 冷冻温度：-6℃～-18℃； - 环保无氟制冷，无凝霜； - 蒸发器：铜管，凝聚器：铜管铝箔翘片式加风机散热； - 附件：底部装轮子； - 冷却：风冷系列。 |  |
| 15 | 消毒灯 | 152 | 盏 | - 规格：≥40w紫外线消毒灯; - 功能：净化除菌功能、主动除尘、除菌、分解甲醛 |  |
| 16 | 洗米机 | 16 | 台 | - 规格:约550mm×450mm×850mm； - 洗米量:≥38公斤/次、≥38公斤循环一次； - 时间：6-8分钟； - 使用水压：4kg/cm3。 |  |
| 17 | 勺子 | 4400 | 个 | - 规格：小号三厘方尾平底匙 - 材质：不锈钢餐勺 |  |
| 18 | 餐盘 | 4400 | 个 | - 规格：≥16cm圆形; - 材质：不锈钢304。 |  |
| 19 | 送餐桶+盘+分菜勺 | 288 | 套 | 1.30cm不锈钢提桶； 2.32cm不锈钢斗盘； 3.三两分菜勺。 |  |
| 20 | 切丝切片机 | 8 | 台 | - 规格：约700 mm ×650 mm ×800 mm； - 类型：立式； - 功率：≥750w，使用电压：220v,50Hz； - 刀盘转速：≥450r/min； - 工作电流：≥6.8A； - 切丝截面：4×（1-5）mm至5×1-5）mm； - 切片厚度：0.5mm-5mm； - 工作效率：切丝250kg/h。 |  |
| 21 | 炒铲 | 80 | 个 | - 规格：铲头约16cm； - 材质：不锈钢材料； - 类型：加长不锈钢柄。 |  |
| 22 | 炒勺 | 80 | 个 | - 规格：规格：≥10cm的炒勺直径； - 材质：不锈钢材料。 |  |
| 23 | 灭蚊灯 | 40 | 台 | 1.类型：30w电击式杀灭飞虫器； 2.人体气息诱捕，气流诱捕等综合技术，诱捕方式完善； 3.蚊子被气流吸到储蚊室，然后脱水风干而死，没有电击时的啪啪声。也没有高压电流，既安全，又安静。 4.被诱捕的活蚊会释放出化学信息或称性信息来吸引异性靠拢，因此可以持续不断的被诱杀。 5.采用光触酶，光催化反应不仅能模拟人体信息诱蚊，而且能有效杀灭空气中的各种细菌，吸收分解甲醛等室内各种有害气体，有效清除污染，起到净化清新空气的作用。 |  |
| 24 | 电开水器 | 32 | 台 | - 电源：220v； - 功率：≥6000w； - 电流：≥9.1A； - 产水量：≥60L/H； - 外观尺寸：约420mm×360mm×760mm； - 类型：全自动商用电开水器； - 材质：304不锈钢内胆； - 双层发泡起到保温及防止烫伤保护作用； - 自动测温，控温，控水； - 缺水保护功能：当开水器无水时能自动切段电源，防止干烧，保护设备安全。 |  |
| 25 | 风扇 | 64 | 台 | 1.尺寸: ≥16英吋 2.扇叶直径: ≥350mm 3.最大定时范围: 8小时以上 4.风速档位: ≥4档 5.能效等级: 三级 6.电机类型: 交流电机 7.最大噪音: ≤50dB 8.额定功率: ≥60W 9.睡眠模式: 支持 |  |
| 26 | 油烟罩 | 100 | 米 | - 规格：约1100mm×1100mm； - 材质：不锈钢、壳体面板201； - 厚度：≥1.0mm，加强筋≥1.2mm； - 不锈钢背靠墙板≥1.0 mm； - 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； - 配防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 |  |
| 27 | 抽风排风系统 | 12 | 台 | 1.一体成型柜体设计，风不流失，效率更高，抽风速度快； 2.功率：≥7.5kw； 3.电压：380v； 4.转速：720r/min； 5.流量：9768一17558m³/h全压（Pa）：898一672.静压（Pa）：842一469； 6.可拆卸、可清洗式密封门； 7.涡轮式抽风系统。 |  |
| 28 | 弯头 | 100 | 个 | - 规格：f50cm×500cm×L:500； - 材质：不锈钢、壳体面板201； - 厚度：≥1.0mm，加强筋≥1.2mm； - 滴油杯及防潮灯。 |  |
| 29 | 烟囱 | 132 | 米 | - 规格：f50cm×500 cm ×L:1000； - 材质：不锈钢、壳体面板201； - 厚度：≥1.0mm，加强筋≥1.2mm。 |  |
| 30 | 控制箱 | 16 | 套 | 1.200A断电保护开关； 2.三箱缺相保护器，一键启动按钮； 3.配备设备控制器15个 |  |
| 31 | 不锈钢靠板 | 32 | 块 | - 规格：L：600mm - 材质：不锈钢1.0材料； - 类型：不锈钢油烟罩背靠板，贴墙防水易清洗 |  |
| 32 | 抽风机柜 | 4 | 台 | 1.电压：380V； 2.功率：≥7.5KW； 3.类型：离心机柜式抽风机； 4.转速：≥2900r/min； 5.流量：4945-5945m³/h 全压2290Pa |  |
| 33 | 地沟改造 | 120 | 米 | - 地沟改造挖深，长度约30m,开挖、回填、找平、贴砖、防漏； |  |
| 34 | 门改造 | 16 | 个 | - 约规格：2000mm×950mm； - 材质：塑钢 |  |
| 35 | 窗户改造 | 32 | 项 | - 规格：1500mm×800mm； 2．材质：塑钢 |  |
| 36 | 摄像机 | 80 | 只 | - 摄像机类型：≥500万1/2.7”CMOS ICR星光级 红外阵列筒型网络摄像机； - 分辨率：≥2560×1920@20fps支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持smart265编码码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； - 支持OSD颜色自选； - 高效阵列红外灯,,照射距离的远可达30米(I3)/50米(I5)/80米(I8)支持smart IR，防止夜间红外过曝ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控； - 支持日夜两套参数独立配置； - 支持3D数字降噪； - 支持120dB真宽动态支持双码流； - 支持手的机监控支持走廊模式； - 背光补偿； - 自动电子快门功能,适应不同监控环境功能齐全:心跳,镜像等； - 支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测； - 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析FTP、NTP服务器测试； - 支持HTTPS等安全，支持创建证书支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； - 符合IP67级防尘防水设计。 |  |
| 37 | 录像机 | 8 | 台 | 1.网络视频输入：≥16路； 2.视频输出：≥1路VGA、1路HDMI高清输出； 3.网络接口：≥1个RJ45 10M/100M自适应高清输出； 4. USB接口：≥2个 5.电源支持12V/2A 12V/4A 6.功耗(不含硬盘)：<10W 7.工作温度：0℃--+55℃ 8.工作湿度：10%--90% |  |
| 38 | 支架 | 80 | 只 | 1.适合枪型/筒型/一体型摄像机壁装 2.材料：铝合金 3.承受重量：≥6kg |  |
| 39 | 电源 | 80 | 个 | 1.输入规格：AC180V~260V，50Hz，0.6A 2.输出规格：DC12V/2A 3.负载调整率：±5% 4.波纹/噪声：120mVp-p 5.输出功率：24W Max 6.输入接口：3C插头 |  |
| 40 | 监控硬盘 | 16 | 个 | 1.容量：≥6TB 2.规格：3.5英吋 |  |
| 41 | 设备箱 | 8 | 只 | - 规格：约400mm×300 mm ×200 mm； - 户外304不锈钢,防水防雨监控箱 |  |
| 42 | 交换机 | 8 | 台 | 1.类型：8路百兆端口交换机； 2.防雷：三级防雷 |  |
| 43 | 网线 | 4000 | 米 | 1.超5类防水网线。 |  |
| 44 | 线槽 | 4000 | 米 | PVC线槽, 广式平面塑料线槽压线槽 20×10mm |  |
| 45 | 视频输出设备 | 8 | 台 | 1.屏幕尺寸：≥23英吋； 2.最佳分辨率：1920x1080； 3.屏幕比例：16:9（宽屏）； 4.高清标准：≥1080p（全高清）； 5.点距：≤0.26mm； 6.亮度：≥250cd/㎡ 7.★投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人CA章 |  |
| 46 | 电源线 | 800 | 米 | 1.RVVP 2×1.5mm2 |  |
| 47 | 插座 | 80 | 个 | - 规格：5位插座； - 防雷：自带防雷。 |  |
| 48 | 其他辅材 | 80 | 批 | 1.包括水泥钉、胶布、水晶头等五金配件。 |  |
| 49 | 厨房设备安装费 | 8 | 项 | - 安装调试全部厨房设备，按学校计算项次； - 安装厨房中所需的强电等； |  |
| 50 | 安防设备安装及集成 | 80 | 点 | - 综合布线 - 线路设计 - 线路铺设 - 强电架接 - 安装调试 - 线路测试 - 线路标记 - 线路正理 - 设备安装 - 设备调试 - 设备测试 - 系统培训 - 设备使用培训 - 设备日常维护 3.紧急处理 |  |

- 18.消防设备（器材类）

| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型消防站 | 12 | 套 | 1.加厚柜子，规格：约1200mm×900mm×400mm 2.内含：头盔×1，手套×1，衣服×1裤子×1，鞋子×1，腰带×1，不锈哨×1,3C面罩×1，灭火毯×1，手电×1，反光背心×1，腰斧×1，钢丝绳×1，挂钩×2 |  |
| 2 | 灭火器箱 | 12 | 套 | 1.规格：约58cm*34cm*18cm； 2.8kg灭火器专用套装配消防器材箱子（空） 3.不易变形、强度高、耐高温、经久耐用 |  |
| 3 | 灭火器 | 200 | 个 | 1.8kg手提式干粉灭火器 2.磷酸二氢铵50%硫酸铵25%，氮气驱动 3.使用温度：-20℃~+55℃ |  |

- 19.一键报警系统

| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幼儿园学校一键式报警器 | 12 | 套 | - 幼儿园学校一键式报警器; - 110联网，双向对讲; - 一键报警，声光报警，8组电话; - GSM支持升级GPRS，支持电子地图 |  |
| 2 | 安装辅助材料 | 8 | 批 | 1、胶布、水晶头、插座空气、PVC线槽、信号线、控制线等五金配件。 2、硬件类安装调试。 |  |
| 3 | 集成服务 | 8 | 点 | 设备安装调试，接电综合布线 |  |

- 20.门禁系统

| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童摆闸 | 32 | 台 | - 规格：约1200mm×280mm×1000mm； - 通行速率：≥30人/分钟，实际通行速率受人员情况和通行模式影响； - 通道宽度：≥650mm； - 通信次数：支持连续300万次正常通行； - 检测：4对红外检测； - 门翼材质：亚克力； - 适合环境：室内外； - 工作电压：220V； - 工作温度：-25℃~70℃ |  |
| 2 | 平板双目人脸识别 | 40 | 台 | 1.识别时间：0.1秒快速识别； 2.操作系统：Linux操作系统； 3.摄像头：≥200万像素摄像头，Sony宽动态传感器，适应强弱光环境； 4.显示屏：≥7英吋高清液晶显示屏； 5.人脸库：≥2万人脸库，支持多目标识别； 6.双目活体检测，防伪性能更强； 7.TTS万能语音，支持姓名播报； 8.支持身份证阅读器； 9.支持维根读卡器； 10.铝合金CNC，表面喷砂氧化； 11.尺寸：约245mm(高)×128mm(宽)×27mm(厚) |  |
| 3 | 千兆交换机 | 8 | 台 | 1.类型：16路千兆端口交换机； 2.防雷：三级防雷 |  |
| 4 | 中心管理软件 | 8 | 套 | 1.关注公众号进行自身、小孩的信息绑定后，小孩进出的信息推送到家长手机上（对接家长绑定自己小孩的姓名、班级、人脸照片、进出校园时间等信息）三网合一：学校一卡通服务平台支持PC端及移动端的无缝链接；同时为用户及管理员设计了完善的服务。 2.管理，发布，接受，几乎所有线下反馈的数据都可在微信上操作。多元互动： 3.平台创新设计互动模式用户可以文字，图片等形式进行互动，颠覆传统家校互动。 |  |
| 5 | 门禁系统控制终端 | 8 | 台 | 一、硬件要求 1.★处理器：全新英特尔酷睿I5-10050或以上处理器； 2.★内存：≥8GB DDR4 2933MHZ（最高可支持3200MHZ），不少于2个插槽，最大支持32GB，支持Optane加速内存，提高程序响应速度； 3.硬盘：≥256GB SSD硬盘，支持M.2 SSD+SATA双硬盘位，为保护用户数据安全，带硬盘减震设计； 4.★主板：Intel B560及以上芯片组,单电供路；扩展≥1个PCI-E×16、≥2个PCIEx1 v3.0扩展槽、≥1个PCI 3.0；≥2×M.2 SSD+WIFI接口，方便后期升级；不占用扩展插槽或增加外设，标配串口，支持扩展第二串口和并口；主板集成10/100M/1000M 自适应以太网卡，支持内置802.11 ax无线网卡+蓝牙5.1模块，满足学校高速、稳定上网需求，集成声卡； 5.显卡：集成显卡； 6.★接口：整机≥10×USB接口，其中前置至少4×原生USB3.2 Gen2、2×USB3.2 Gen1蓝色接口，后置至少4×USB接口；整机≥5个音频接口，其中前置≥1×麦克接口+1×耳麦接口；标配≥1×VGA++1×DP+1×HDMI，无需转接头即可具备3屏输出能力；≥2×PS/2接口；≥1×RJ45接口； 7.电源：≥180W 节能电源，支持恶劣供电环境下工作，通过宽电压测试，工作范围在90V-265V之间，直流工作电压可承受偏离标称值±6%； 8.★机箱：为适应现有办公桌椅环境，节约桌面办公环境升空间利用率，体积≤15L，为便于机箱操作使用，顶置三灯两键：即顶置Power灯+硬盘灯+网络灯，顶置电源开机键+重启键；顶置机箱提手，顶置资产管理标签；为防止灰尘进入，标配可拆卸可水洗防尘网，以延长机箱寿命，为方便用户后期安装升级，人性化免工具设计，硬盘、光驱、扩展卡免工具拆卸；侧板和前面板均有通风孔，后面板有串并口专用扩展位；防止部件被盗和整机被盗或被任意搬动，机箱带有机箱锁扣； 9.扩展性：考虑后期升级扩展需要，必须预留扩展设计，支持I/O保护罩、内置≥70dB报警器、内置音箱、串口和并口扩展、5.25英吋+slim双光驱； 10.★键鼠：与主机同品牌，USB光电抗菌鼠标、键盘，键盘防水防泼溅且自带导流孔，键盘≥3个高度调节，≥5个键盘快捷键，支持快捷键一键关机； 11.显示器：与主机同品牌，≥21.5英吋液晶显示器，带VGA+HDMI双接口，显示器具有低蓝光护眼功能； 二、软件 1. ★操作系统：出厂预装Windows 10 2.传输方式：可实现在Windows操作系统上进行网络复制（在Windows上拷贝Windows），传输速度：950MB--1.2GB/Min； 3.差异增量拷贝功能、资产时实监控管理功能，控制台界面中可列出客户端的进程信息，主机直接关闭客户端正在进行的可疑应用程序。 4.禁止使用USB：可禁用USB存储设备和光驱设备，禁用USB设备对USB鼠标键盘不会影响 5.共享分区的保护功能：可设置共享分区定时每次，每天，每月，每周，还原，无需手动还原 6.文件目录映射：可把保护分区下的一个目录转移到非保护分区，重启后这个目录将不被还原，可将每次还原的系統的资料夹转移到不还原的磁盘上。 7、支持对终端进行管理，提供系统实时监控，故障告警，支持查询运行日志、存储管理。 ★8、为保证系统的安全，防止镜像感染病毒，镜像格式采用可加密的qcow2文件格式。 9、系统支持手动添加和自动发现新接入终端功能，自动发现终端功能简化新接入终端流程，无需管理员单独配置IP。 ★10、为方便管理员或老师日常运维，支持对镜像进行管理，可以快速而简单地升级操作系统版本，支持对镜像的操作系统、存储、名称、等个性化设置，且支持同时开启多个镜像，同时对不同镜像进行操作、软件安装等。 11.为保证平台安全可控，方便管理，支持对当前系统配置进行备份，且可对其进行备份存储、压缩方式、开始时间、保存天数、备份方式、指定镜像文件等设置。 三、产品质量保障要求 ★1.投标产品通过防火试验，达到外壳V-0，印制板V-0级别，投标时提供通过防火试验认证证书复印件并加盖投标人CA章； ★2.投标产品通过电磁辐射B级试验，低于国家标准8dB，投标时提供通过电磁辐射B级试验认证证书复印件并加盖投标人CA章； ★3.所投产品通过高低温、湿热试验，投标时提供通过高低温、湿热试验认证证书复印件并加盖投标人CA章； ★4.投标产品通过外壳防护等级，达到IP5X的要求，投标时提供外壳防护等级达到IP5X的要求认证证书复印件并加盖投标人CA章； ★5.投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人CA章。 四、售后服务 ★1.整机≥3年有限保修（节假日不休），终身电话热线7×24小时免费技术支持服务,保修服务可以通过机器序列号与原厂服务中心确认，供货时提供生产厂家针对本项目的授权书、有效供货证明及售后服务承诺书原件。 |  |
| 6 | 辅材 | 32 | 项 | 1.安装门禁系统所需PVC线槽（管）、电线、网线、水泥钉、胶布、水晶头 |  |
| 7 | 系统集成 | 32 | 项 | - 摇闸安装及固定 - 地面布线开槽及恢复 - 线路设计及综合布线 - 软件系统安装和设置 - 技术培训 - 售后服务和技术支持 |  |

- 21.防冲撞系统

| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能升降路桩（含路桩嵌入式控制系统） | 32 | 套 | 1、动力系统 ：DC 36V电机驱动（安全电压）； 2、升降路桩内柱直径≥219mm，外柱直径≥273mm； 3、升起高度：≥600mm，预埋深度：≥1100mm； 4、柱体厚度：≥6mm； 5、材质：柱体为304不锈钢，内柱表面拉丝处理； 6、升降柱顶部有LED景观灯设计； 7、防护等级：机芯IP68+整机外壳IP67； 8、防撞能力：≥245000焦耳能量； 9、升降速度：120~150mm/s；； 10、工作温度：-40℃~70℃（无需加热装置）； 11、防顶车功能：内置重力感应器，预防误操作顶坏车； 12、施工方式：打孔施工+不需要做排水。 |  |
| 2 | 控制系统 | 4 | 套 | 1、输入电压：AC 220V； 2、输出电压：DC 36V； 3、防护等级：IP54； 4、控制方式：无线遥控； 5、控制动作：路桩升、降、停，灯开关； 6、安装方式：立式、挂式均可； |  |
| 3 | 应急电源（手动） | 4 | 个 | 1、输入电压：AC 220V； 2、输出电压：DC 36V； 3、容量：≥2.5AH； 4、停电后可手动对单根柱子进行上升和下降操作250次以上。 |  |
| 4 | 无线控制 | 8 | 个 | 1．控制方式：无线或遥控； 2．控制距离：≥50m； 3．耐用要求：防摔、耐摔设计； 4．加密要求：采用无线433MHz FSK 方式控制，采用调频调制，抗干扰，内置（AES）加密器； |  |
| 5 | 专用线缆 | ,1000 | 米 | 1.四芯护套线； 2.规格：RVV2×1.0+2×1.5； 3.根据现场实际情况定长度(每根30米预留）。 |  |
| 6 | 辅材 | 32 | 项 | 1.PVC电工防护管，五金配件。 |  |
| 7 | 集成服务 | 32 | 项 | - 硬件类安装调试； - 路桩机坑开挖、固化、回填； - 技术培训。 |  |

- 22.门卫室防暴装备

| 项号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆盾牌 | 24 | 个 | 1.铝合金防暴盾牌≥2.2毫米厚 2.尺寸：约50cm×50cm(高为盾底部到顶端距离) 3.板厚：≥2.2mm 4.重量：约2.0kg |  |
| 2 | 方盾牌 | 24 | 张 | 1.产品名称：PC防暴盾牌-方牌 2.产品材质：PC材质 3.产品尺寸：≥长50cm×高90cm、厚≥5mm 4.透光率：≥85% 5.耐冲击度：≥147J动能冲击标准 |  |
| 3 | 钢丝加长耐磨防割手套 | 24 | 副 | 1.安全性：整体面料采用涤纶和防高弹纤维，佩戴更加舒适安全。 2.防护性：手套内心采用不锈钢微丝，韧性与硬度兼并拥有，防护更全面。 3.防滑性：手套采用立体凹凸纹路防滑设计，有效阻止使用过程中的意外滑落。 4.通用性：手套口部设计了弹性松紧，可根据手臂大小满足不同佩戴需求。 5.透气性：手套采用大口纹路设计，透气排汗效果良好，确保佩戴舒适。 |  |
| 4 | 可伸缩钢叉 | 24 | 枚 | 1.名称：可伸缩防暴钢叉 2.材质：不锈钢304 3.颜色：不锈钢原色 4.重量：≥1.5kg 5.尺寸：收缩时≤135cm、展开时≥216cm、上臂管径≥28mm、下臂管径≥32mm 6.手柄材质：高强度ABS工程塑料 |  |
| 5 | 防暴棍 | 24 | 根 | 1.材质：高品质橡胶 2.长度：≥50cm 3.材料粗：≥30mm 5.用途：专业训练、车载防卫自卫、健身时尚运动。 |  |
| 6 | 防暴棍 | 24 | 根 | 1.材质：高品质橡胶 2.长度：≥65cm 3.材料粗：≥30mm 4.用途：专业训练、车载防卫自卫、健身时尚运动。 |  |
| 7 | 防刺服 | 40 | 件 | 1、防刀割：特殊编织结构加上超高强纤维的优异性能使得本服装具有防切割的功能 2、抗刀砍：超高强纤维高密度编织，采用特殊工艺形成柔软受力集团，可防砍伤 3、防刀刺：防刺能力大于500牛顿 4、防盗窃：刀片无法割破防割层，衣服内兜内物品可防盗窃 5、强度高：用超高强纤维线双线缝制，确保接缝处防割等级，不易损坏，不易撕裂 6、面积大：0.7平方米至1.2平方米，防护面积大于4件软质防刺服、防刺背心、防刺衣的防护面积 7、重量轻：≤2.3公斤，机动性极佳 8、厚度薄：不影响身体灵活性，穿上外套后同正常穿衣一样，隐蔽性强 |  |
| 8 | 肩夹式爆闪灯 | 40 | 个 | 1.无需更换电池的单警肩灯 2.便携式警示肩灯 3.采用数字脉冲、智能自控型肩灯 4.超高亮、红蓝双色微型警闪肩灯 |  |
| 9 | 强光手电筒 | 40 | 支 | - 灯泡及附件种类：LED 最高高度(最大光通里)：≥100流明； - 最大射程：200m(含)-500m(不含)； 3.材质：铝合金 电池规格：18650； 4.档位：2档-4档； 5.防水：是。 |  |
| 10 | 防暴头盔 | 40 | 个 | - 黑色防护头盔采用聚碳酸酯制造，具有质轻、强度高，外形美观、线条流畅，面罩镜片透光率好，视野开阔、佩戴舒适、牢靠、穿脱简便等。 - 规格：约270mm×207mm×215mm。 |  |
| 11 | 不锈钢防暴脚叉 | 24 | 枚 | 1.材质：不锈钢 2.长度：收缩≤1.2m 伸展≥2m 3.重量：约1.7kg 4下管径：≥35mm 5.上管径：≥28mm 6.叉口直径：≥11cm 7.叉头：合金钢，带防抢夺锯齿 |  |
| 12 | 装备收纳柜 | 12 | 个 | - 冷轧钢板，表面采用静电喷涂工艺，涂膜厚度均匀，附着力强，经久耐用，层板可调节； - 规格：约1800mm×390mm×800mm。 |  |
| 13 | 约束带 | 40 | 条 | 1.规格：均码 腰带式 2.材质：高强度尼龙材质，制作强度大，抗拉力更强。 |  |
| 14 | 防暴不锈钢伸缩抓捕网兜 | 24 | 枚 | - 网兜直径：≥60cm； - 网兜深度：≥95cm - 材质：不锈钢； - 产品重量：≥2kg； - 收缩长度：≤166cm、伸展长度≥240cm； - 钢管直径：≥35.26mm。 |  |
| 15 | 防卫伸缩甩鞭 | 40 | 根 | 1.材质：钢铁合金； 2.特点：防身轻便携带； 3.重量：≥200g。 |  |
| 16 | 伸缩变焦狼牙棒 | 20 | 根 | 1.尺寸：收缩长≥31.5cm，拉开长≥42cm， 2.柄长≥10.7cm，头部长≥9cm， 3.柄直径≥3cm，头部直径≥3.7cm， 4.灯泡类型：LED灯泡 5.光 色：白光 6.射 程：100-200米 照明时间 2-5小时右 7.电池容量：≥4800mAH锂电池 8.电池寿命：≥1000次循环使用 9.充电时间：3-4小时 10.档位：强档 弱档 爆闪 11.外 壳：铝航天强化铝合金材料 12其它：节能 耐用 高亮环保 无辐射 |  |

- 三、商务要求

| 商务要求： |  |
| --- | --- |
| ★免费保修期及售后服务要求 | 1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不得少于1年（自验收合格之日起计算），采购需求中另有规定的按其规定执行。 2.免费送货上门、免费安装调试；保修期内免费上门维修、免费更换零配件，并提供软件终身免费升级维护服务。 3.供应商应设有客户服务中心，7×24小时服务电话，即时回答提出的问题；排除用户的软、硬件故障等。 4.在免费保修期内，在接到用户的维修电话后30分钟内响应，4小时到达故障现场，并免费维修、更换有缺陷的货物或部件。 5.故障维修时间：小于72小时（从接到故障报修电话开始计时）。 6.备品备机：免费保修期内，若72小时之内不能维修好，应在随后的24小时内提供同档次的备机使用。 7.免费技术培训：中标供应商工程师到现场对采购人进行免费现场培训，培训人数为项目学校全体教师，直到参训人员可以熟练操作所有设备。所有培训费用由中标供应商承担。 |
| ★核心产品 | 1.教学设备（电器类）第1项产品“幼教多媒体终端”。 |
| ★合同签订期 | 中标通知书发出之日起七个工作日内签订合同。 |
| ★交货时间及地点 | 1、交货时间：政府采购合同签订后接到采购人通知进场后30日内安装调试完毕。 2、交货地点：广西桂林市临桂区采购人指定地点。 |
| ★付款时间和方式 | 1.项目验收合格后,采购人收到发票后的30日内付至发票等额的款项。 2.款项由采购人委托第三方支付，发票开具按合同规定执行。 |
| ★质量标准 | 1、中标供应商必须于签订合同后，提供投标文件中1.教学设备（电器类）第1项产品“幼教多媒体终端”由第三方检验（检测）机构出具带有CMA标识的检验（检测）报告复印件进行核对，如检测（检验）报告复印件件与投标文件中响应的技术参数不符，按虚假应标处理，所供货物不予验收，并追究法律责任。 2、中标供应商必须于签订合同后，供货时提供投标文件中1.教学设备（电器类）第1项产品“幼教多媒体终端”生产厂家出具的供货证明及售后服务承诺函原件，以证实其产品来源的合法性，保证售后服务质量。否则，所供设备不予验收。 3、中标供应商须于签订合同后，供货时配合采购人进行检测测试，采购人将根据采购需求对所提供部分产品参数的真实性和实际效果进行验证，通过检测后方可进行验收。在检测测试过程中如发现有虚假应标行为的，采购人将拒绝接收货物、验收并退货。如检测结果合格，检测费用由采购人承担；检测结果不合格，检测费用由中标供应商承担，并依法进行处罚，且赔偿采购人一切损失。 |
| ★验收要求 | 1.中标供应商提出验收申请后7个工作日内，采购人组织验收； 2.采购人将组织第三方进行验收，验收费用由中标供应商承担； 3.中标供应商必须提供合格的验收材料，验收材料包括①验收申请书（原件）、②中标（成交）通知书复印件、③合同（包括附件加盖代理章的格式合同中规定的附件）复印件；④项目实施过程文件、⑤货物的证明文件、⑥货物的技术资料、⑦培训记录。 4.对验收中提出的整改问题，中标供应商必须在15个工作日整改完毕。 |
| ★其他要求 | 1、本项目最高限价总金额（人民币）：贰仟玖佰零贰万陆仟伍佰捌拾壹元整（29026581.00），超出最高限价总金额的投标报价为无效报价。 2、本分标货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与竞标的作无效竞标处理。 3、非★号技术参数负偏离5项（不含）以上的，投标人投标无效。 4、技术参数项数计数方法按采购需求中的阿拉伯数字标明的项数计数。 |

- 第四章  评标办法

- 一、评审依据及方式

1、评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评审依据，对供应商的投标报价、技术性能、履约能力、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

2、评审方式：以封闭方式进行评审。

- 二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

- 1、价格分………………………………………………………………………………………（满分50分）

（1）以进入评标的最低评标报价为50分。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），投标人按照本招标文件要求提供中小微企业申声明函，对投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标报价给予3%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-3%）；

注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知》（国统字[2017]213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，评标报价=投标报价。

某投标供应商价格分 =（投标供应商最低评标报价÷某投标供应商评标报价）×50分。

- 2、技术性能分……………………………………………………………………………………（满分33分）

（1）基本分（满分10分）

所有参数满足招标文件要求的得10分，非“★”技术参数或条款每有1项负偏离，扣2分，共计10分，扣完为止。

（2）性能提升分（满分6分）

一档（0分）：技术参数满足采购文件要求，且标“★”号技术参数仅有1项优于采购文件要求或非“★”号技术参数仅有1项优于采购文件要求或所有技术参数仅满足招标要求；

二档（2分）：技术参数满足采购文件要求，且标“★”号技术参数有1项优于采购文件要求且非“★”号技术参数至少1项优于采购文件要求；

三档（4 分）：技术参数满足采购文件要求，且标“★”号技术参数有2项优于采购文件要求且非“★”号技术参数至少2项优于采购文件要求；

四档（6分）：技术参数满足采购文件要求，标“★”号技术参数有3项以上优于采购文件要求且非“★”号技术参数至少有3项以上优于采购文件要求

（注：投标人应对照本项目“采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离）。当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及在投标文件中提供投标产品的彩页或提供第三方检验（检测）机构出具的带CMA标识的检验（检测）报告复印件或功能截图或原厂出具的技术参数确认表等证明材料，所提供的证明材料均须加盖生产厂家公章。否则，投标人投标文件中承诺的相应“正偏离”项不予评定并不计相应得分。

（3）产品质量保证分（满分8分）

1）为确保在高低温复杂情况下，所投“幼教多媒体终端”能正常使用，所投该产品依据GB/T 2423.1-2019《电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验A：低温》和《电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验B：高温》进行高低温负载和贮存试验，产品正常工作，验证符合标准，提供第三方检验（检测）机构出具的带CMA标识的检验（检测）报告复印件并加盖生产厂家公章的得 1分；

2）为确保在南方潮湿天气下，所投“幼教多媒体终端”能正常使用，所投该产品依据GB/T 2423.1-2019《电工电子产品环境试验规程 试验Ka：盐雾试验方法》进行盐雾试验，产品正常工作，验证符合标准，提供第三方检验（检测）机构出具的带CMA标识的检验（检测）报告复印件并加盖生产厂家公章得 1分；

3）为确保在复杂运输环境下货物不易损坏，所投“幼教多媒体终端依据SJ/T 11292-2016《计算机用液晶显示屏通用规范》和《数字电视接收及显示设备环境试验方法》进行跌落试验，测试后产品正常工作，验证符合标准，提供第三方检验（检测）机构出具的带CMA标识的检验（检测）报告复印件并加盖生产厂家公章得 1分；

4）“教学终端设备”通过外壳防护等级实验（IP54）、浪涌抗扰度实验，符合性能判据A的要求，提供各项技术指标符合要求的认证复印件并加盖生产厂家公章的每有1项得0.5分，满分1分；

5）“教学终端设备”通过交流电源适应能力试验和直流电源适应能力试验、化学品等盐雾试验，提供各项技术指标符合要求的认证复印件并加盖生产厂家公章的每有1项得0.5分，满分1分；

6）“会议室智能终端”具有低蓝光护眼物理按键：整机具有低蓝光护眼功能，可通过前置护眼物理按键开启和关闭低蓝光护眼模式；提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件及整机护眼物理按键照片复印件并加盖生产厂家公章的得 1分；满分1分。

7）“会议室智能终端”具备双系统无缝切换功能：为方便教学，在Android系统下，通过手势滑动即可实现Android系统与windows系统直接进行无缝切换，即切即显，切换过程零延迟，不黑屏不蓝屏。在Windows系统从屏幕左侧边缘处快速向右滑动可以返回Android系统，提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖生产厂家公章的得0.5分；提供双系统无缝切换照片复印件并加盖生产厂家公章的得0.5分，满分1分

8）为确保在教室外复杂天气下，“智能显示终端”产品能抵御日常潮湿和雨水天气，投标人所投“智能显示终端”依据GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准要求进行测试，产品外壳防护等级符合标准IP65级要求的，提供第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件并加盖投标人CA章得1分。

（4）实施方案分（满分9分）

由评委根据各投标人提供的项目实施方案中需求分析、人员配置、进度控制措施、核心产品安装工艺、文明施工和质量保证等内容确定所属档次。

一档（0分）：未提供实施方案或实施方案的内容缺项在2项（含）以上。

二档（1分）：项目实施方案内容有1项缺项或项目实施方案内容齐全但描述简单，需求分析有不符合实际的描述、进度控制措施满足采购要求但不够详细，有不可行的部分。

三档（3分）：项目实施方案内容齐全，内容描述较详细，需求分析符合采购实施情况，进度控制措施满足采购需求但不够详细，但可行。

四档（6分）：项目实施方案内容齐全，内容描述较详细，需求分析符合采购实施情况，人员配备满足要求、安装工艺符合技术规范，进度控制措施满足采购需求且比较详细。

- 五档（9分）：项目实施方案内容齐全，内容描述较详细，需求分析符合采购实施情况，人员配备满足要求、安装工艺符合技术规范，文明施工和质量控制措施有力、进度控制措施满足采购需求且详细。

- 3、信誉分…………………………………………………………………………………(满分4分)

（1）响应环境保护政策，投标人如提供所投核心产品“幼教多媒体终端”生产厂商提供的ISO14064温室气体核查认证证书复印件并加盖生产厂家公章的，得1分，否则不得分；

（2）为确保此次采购的“ 幼教多媒体终端”后续的升级开发以及避免知识产权纠纷影响学校使用，投标时提供“幼教多媒体终端”生产厂商通过GB/T29490的知识产权管理体系认证证书复印件且加盖生产厂家公章的，得1分，否则不得分。

（3）所投“会议室智能终端”生产厂家具有职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证证书复印件并加盖生产厂家公章的，每项得1分，未提供不得分，满分2分。

- 4、售后服务分…………………………………………………………………………………(满分10分)

（1）售后服务方案分（8分）

由评委在打分前根据投标人售后服务的优劣确定各投标人售后服务能所属档次，然后然后进行评分。

一档（0分）：仅招标文件售后服务要求的内容。

二档（3分）：售后服务承诺满足招标文件的要求，在达到故障现场时间（以桂林市临桂区教育局为故障现场的基准点）在1小时（含）以内。投标时提供百度或高德或腾讯地图截图，截图清晰标注维修点、故障现场、时间等并加盖投标人CA章（如果售后服务点与投标人营业执照的地址不一致，需提供售后服务点证明文件）。

三档（8分）：在满足二档的基础上，核心产品的免费保修期延长1年（含）以上，在故障解决时间、备品备机上优于招标文件要求。

（2）厂家售后服务保障分（2分）

投标时提供核心产品“幼教多媒体终端”生产厂商售后服务承诺书的，得2分。

- 5、政策功能分…………………………………………………………………………………（满分3分）

（1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），得1.5分。

（2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），得1.5分。

- 6、综合得分＝1+2+3+4+5

- 三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- 四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 附表：统计上大中小微型企业划分标准

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）

合同编号：

项目名称：临桂区扩大学前教育资源项目建设设备采购

项目编号：GLZC2021-G1-120110-GYBD

甲方：      桂林市临桂区教育局       （采购人）

乙方：                                       （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 第一条  合同标的及合同金额

| 项号 | 标的名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）             人民币（¥         元）

- 第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2.乙方提供货物的质量保证期为                   （厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

- 第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 第五条  交付

1.交货时间：接到采购人通知的30日内安装调试完毕。。

2.交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

3.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

- 第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 七 日内及时予以解决。

5. 所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品；产品到货安装后，甲方将可能组织相关专家根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行现场核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

6.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

7.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

- 第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

- 第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为    年（免费保修期自货物安装调试并在验收合格之日起计算），需免费上门保修服务。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十条  付款方式

1.项目验收合格后,采购人收到发票后的30日内付至发票等额的款项。

2.款项由采购人委托第三方支付，发票开具按和合同规定执行。

- 第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额   %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额   ‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额   %，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额   ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额   %。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额   %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额    %收取违约金并赔偿经济损失。

- 第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人CA章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

- 第十六条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式肆份，具有同等法律效力，甲方持壹份、乙方持壹份。政府采购合同双方自签订之日起壹个工作日内，乙方将合同原件壹份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起柒个工作日内将壹份合同原件送本级财政部门备案。

甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 第六章  投标文件（格式）

- 投标文件封面格式：

正本/副本

投标文件

项目名称：临桂区扩大学前教育资源项目建设设备采购

项目编号：GLZC2021-G1-120110-GYBD

采购代理机构：广西业必达项目管理有限公司

投标人（公章、自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

联系电话：

日期：              年           月           日

- 一、资格性响应证明材料（格式）

- 1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

- 2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面及相应的社保证明复印件（委托代理时必须提供）

授权委托书（格式一）

致：广西业必达项目管理有限公司

我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工          （姓名）以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人（公章（CA签章））：

法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                   　　        年      月     日

说明：投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的投标文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（委托代理时，必须提供）；

以下三种情形的按如下方式提供：

①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

授权委托书（格式二）

致：广西业必达项目管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                  　        年      月     日

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的投标文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；）

- 3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

- 4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

致：广西业必达项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人（公章（CA签章））：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

- 5.财务状况报告（必须提供）

注：财务状况报告可以是经第三方审计机构审计的财务状况报告或者自行编制的财务状况报告（财务状况报告至少包括资产负债表、现金流量表和利润表））；

- 6. 依法缴纳税收的证明材料（必须提供）

注：依法缴纳税收证明材料为：投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明或税务部门出具的涉税证明（无欠税）】复印件；

- 二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

- 1.投标报价表（必须提供）

投标报价表（格式）

致：广西业必达项目管理有限公司

根据贵方临桂区扩大学前教育资源项目建设设备采购招标文件，项目编号GLZC2021-G1-120110-GYBD，签字代表        （姓名）经正式授权并代表投标人            （投标单位名称），提交投标文件正本壹份，副本肆份，并做出如下报价：

| 项号 | 标的名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  |  | … |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

投标日期：

注：1.各投标人必须就“货物采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人CA章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品；属于节能产品或环境标志产品，但不在上述最新目录范围内的，请在本表备注栏内写明“详见证明材料”，并提供相关证明材料复印件（加盖投标人CA签章，属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章），以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

- 2.技术规格偏离表（必须提供）

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 标的名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中项目要求及技术需求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：1.“技术规格偏离表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人需逐页加盖投标人CA章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

- 3.商务响应表（必须提供）

商务响应表（格式）

| 项号 | 招标文件的商务条款 |  | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费保修期及售后服务要求 |  |  |  |
| 2 | 核心产品 |  |  |  |
| 3 | 合同签订期 |  |  |  |
| 4 | 交货时间及地点 |  |  |  |
| 5 | 付款时间和方式 |  |  |  |
| 6 | 质量标准及验收要求 |  |  |  |
| 7 | 其他要求 |  |  |  |

注：供应商应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：1.“商务响应表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人CA章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

- 4. “货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）

- 5.投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（必须提供）

售后服务承诺书（格式）

投投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

- 6. 项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；

附件：

项目实施方案 （格式）

（根据采购需求自行编制）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

- 7. 项目实施人员一览表（格式见附件）

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

- 8. 节能方面的证书复印件（如有，请提供

- 9. 环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）

- 10.业绩证明材料（如有，请提供）

注：投标人2018年1月1日以来同类产品销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书和签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的标的名称、种类、金额）

- 11. 投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

- 12.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

- 13.中小微企业申明函（如有，请提供）

附件

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称[盖公章（CA签章）]：

日期：

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- 14. 监狱企业证明文件（如有，请提供）

注：如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准；

- 15. 残疾人福利性单位声明函（如有，请提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称[盖公章(CA签章)]：

日  期：

- 16.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

- 三、其他文件

- 1、质疑函格式；

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 2、投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：                         联系电话：

授权代表：                                      联系电话：

地址：                                           邮编：

被投诉人1：

地址：                                           邮编：

联系人：                                         联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                            邮编：

联系人：                                          联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。