广西朝华工程项目管理有限公司

招标文件

项目名称：荔浦市职业教育中心学校汽车运用与维修专业及实训基地项目建设采购

项目编号：GLZC2021-G1-310060-GXCH

采购代理机构：广西朝华工程项目管理有限公司

2021年7月29日

目录

第一章 公开招标公告	3

第二章  投标人须知	10

第三章　采购需求	24

第四章  评标办法	230

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	237

第六章 投标文件（格式）	241

投标文件目录	242

一、投标报价表	242

二、资格性响应证明材料	242

三、商务、技术性响应及其他证明材料：	242

- 公开招标公告

项目概况

荔浦市职业教育中心学校汽车运用与维修专业及实训基地项目建设采购项目的潜在投标人应在登陆http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）/http://ggzy.guilin.cn（桂林市公共资源交易中心）、http://lipu.gov.cn（荔浦市公共资源交易中心网）于招标文件开标截止时间前从网上下载招标文件电子版，并于2021年8月18日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号： GLZC2021-G1-310060-GXCH

项目名称：荔浦市职业教育中心学校汽车运用与维修专业及实训基地项目建设采购

预算金额：A分标：人民币肆佰贰拾伍万元整（￥4250000.00）；

B分标：人民币柒拾伍万元整（￥750000.00）。

最高限价：A分标：人民币肆佰贰拾伍万元整（￥4250000.00）；

B分标：人民币柒拾伍万元整（￥750000.00）。

采购需求：A分标

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台套） | 项目基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、新能源实训室 |  |  | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |
| 1 | 新能源大赛车辆 | 1辆 |  |
| 2 | 整车故障设置平台和故障检测盒（包含软硬件） | 1套 |  |
| 3 | 整车故障设置与数据采集教学系统手持移动终端 | 1个 |  |
| 4 | 动力总成拆装平台 | 1台 |  |
| 5 | 充电设备装配与调试实训台 | 1套 |  |
| 6 | 一体化集成工量具 | 1套 |  |
| 7 | 手持示波器 | 1个 |  |
| 8 | 万用表 | 2个 |  |
| 9 | 绝缘测试仪 | 2个 |  |
| 10 | 接地电阻测试仪 | 2个 |  |
| 11 | 万用接线盒 | 2套 |  |
| 12 | 故障诊断仪 | 1套 |  |
| 13 | 人员及工位安全防护套装 | 3套 |  |
| 14 | 绝缘工作台 | 2台 |  |
| 15 | 油液加注机 | 1台 |  |
| 16 | 油液回收机 | 1台 |  |
| 17 | 冷却液回收与自动加注机 | 1台 |  |
| 18 | 新能源汽车专用动力电池拆装支架 | 1个 |  |
| 19 | 工具柜 | 2套 |  |
| 20 | 智慧黑板一体机 | 1台 |  |
| 21 | 新能源车 | 1辆 |  |
| 22 | 新能源汽车电工电子教学训练考核平台 | 1套 |  |
| 23 | 高压电感知实验系统 | 1套 |  |
| 24 | 新能源汽车电工电子检测套装 | 1套 |  |
| 25 | 高低压电子元器件展示柜 | 1个 |  |
| 26 | 自动体外模拟除颤器 | 1个 |  |
| 27 | 液晶彩显高级电脑心肺复苏模拟人 | 1个 |  |
| 28 | 急救箱 | 2套 |  |
| 29 | 新能源汽车动力电池及电池管理系统的认知与检测教学课程网络版软件 | 1套 |  |
| 30 | 服务器 | 2台 |  |
| 31 | 存储设备 | 1台 |  |
| 32 | 防火墙 | 1套 |  |
| 33 | UPS不间断电源 | 1个 |  |
| 34 | 机柜 | 1个 |  |
| 35 | 空调 | 1台 |  |
| 36 | 计算机 | 1台 |  |
| 37 | 办公椅 | 1套 |  |
| 38 | 机房装修与安装 | 1项 |  |
| 39 | 文化建设 | 1项 |  |
| 二、发动机实训室 |  |  |  |
| 1 | 电控发动机拆装运行实训台 | 1套 |  |
| 2 | 高压共轨电控柴油发动机实训系统 | 1套 |  |
| 3 | 发动机电控示教板 | 1套 |  |
| 4 | 汽油发动机拆装翻转架 | 2套 |  |
| 5 | 柴油发动机拆装翻转架 | 1套 |  |
| 6 | 汽车传感器模似器 | 1个 |  |
| 7 | 汽油机点火正灯 | 1个 |  |
| 8 | 气缸泄露测试仪 | 1个 |  |
| 9 | 汽油机转速表 | 1个 |  |
| 10 | 工具柜 | 1个 |  |
| 11 | 专业汽车电脑检测台 | 1套 |  |
| 12 | 套装工具 | 2套 |  |
| 13 | 气动风炮 | 2个 |  |
| 三、底盘实训室 |  |  |  |
| 1 | 刹车盘厚度规 | 4个 |  |
| 2 | 轮胎以及修补耗材 | 1项 |  |
| 3 | 轮胎花纹深度测量仪 | 5个 |  |
| 4 | AT自动变速器 | 1套 |  |
| 5 | cvt自动变速器 | 1套 |  |
| 6 | 双离合自动变速器 | 1套 |  |
| 7 | 轮胎维保工具车组套 | 1套 |  |
| 8 | 喷油嘴清洗机 | 1台 |  |
| 9 | 自动变速器换油机 | 1台 |  |
| 10 | 逆变可编程电源 | 1个 |  |
| 11 | 工具柜 | 1个 |  |
| 12 | 拆胎机 | 1台 |  |
| 13 | 轮胎平衡机 | 1台 |  |
| 四、汽车电器实训室 |  |  |  |
| 1 | 继电器单件 | 5个 |  |
| 2 | 传感器单件 | 3个 |  |
| 3 | 前大灯总成单件 | 3个 |  |
| 4 | 尾灯总成单件 | 3个 |  |
| 5 | 保险单件 | 3个 |  |
| 6 | 免维护蓄电池 | 3个 |  |
| 7 | 点火线圈卸拔器 | 2个 |  |
| 8 | 刹车油测试仪 | 2个 |  |
| 9 | 起动机 | 5个 |  |
| 10 | 发电机 | 5个 |  |
| 11 | 大众照明检测智能教学实训系统 | 1套 |  |
| 12 | 大众舒适检测智能教学实训系统 | 1套 |  |
| 13 | 起动及充电教学实训系统 | 1套 |  |
| 14 | 汽车安全气囊系统示教板 | 1套 |  |
| 15 | 汽车音像、导航与倒车影像系统示教板 | 1套 |  |
| 16 | 汽车倒车雷达系统示教板 | 1套 |  |
| 17 | 电动座椅教学实训系统 | 1套 |  |
| 18 | 电子式定速巡航系统示教板 | 1套 |  |
| 19 | 汽车雨刮系统示教板 | 1套 |  |
| 20 | 汽车车门控制教学实训系统 | 1套 |  |
| 21 | 整车电器教学实训系统 | 1套 |  |
| 22 | 工具柜 | 1个 |  |
| 23 | 无油空气压缩机 | 1台 |  |
| 五、汽车钣金喷涂实训室 |  |  |  |
| 1 | 底盘装甲枪 | 5个 |  |
| 2 | 汽车漆面抛光机 | 2台 |  |
| 3 | 调漆工具 | 2套 |  |
| 4 | 多角度电子测色仪 | 1个 |  |
| 5 | 喷漆防护服 | 5套 |  |
| 6 | 防毒面具 | 5个 |  |
| 7 | 省漆高效面漆喷枪 | 1把 |  |
| 8 | 省漆高效面漆喷枪 | 1把 |  |
| 9 | 环保省漆底漆喷枪 | 1把 |  |
| 10 | 喷枪清洗机 | 1台 |  |
| 11 | 双向钣喷架 | 1个 |  |
| 12 | 电阻电焊机 | 1台 |  |
| 13 | 测量仪 | 1个 |  |
| 14 | 工具柜 | 1个 |  |
| 15 | 多功能钣金实训台 | 1套 |  |
| 16 | 实训耗材 | 1项 |  |
| 17 | 吸尘器 | 2个 |  |
| 18 | 无油空气压缩机 | 1台 |  |
| 六、仪表工具实训室 |  |  |  |
| 1 | 百分表+磁性表座 | 5个 |  |
| 2 | 气缸压力表(汽油） | 5个 |  |
| 3 | 全车系然油压力表 | 5个 |  |
| 4 | 胎压表 | 5个 |  |
| 5 | 数字万用表 | 5个 |  |
| 6 | 修车工具套装 | 1套 |  |
| 7 | 活动板手 | 5把 |  |
| 8 | 内六角梅花板手 | 5把 |  |
| 9 | 气门芯板手 | 5把 |  |
| 10 | 可冲击一字起子 | 5套 |  |
| 11 | 十字起子 | 5把 |  |
| 12 | 尖嘴钳 | 5把 |  |
| 13 | 钢丝钳 | 5把 |  |
| 14 | 管子钳 | 5把 |  |
| 15 | 铀承拉码 | 5把 |  |
| 16 | 两爪拉马 | 5把 |  |
| 17 | 两爪拉马 | 5把 |  |
| 18 | 三爪拉马 | 5把 |  |
| 19 | 三爪拉马 | 5把 |  |
| 20 | L型板手 | 5把 |  |
| 21 | 什锦挫 | 5个 |  |
| 22 | 皮带张紧计 | 5个 |  |
| 23 | 皮尺 | 2个 |  |
| 24 | 游标卡尺 | 5把 |  |
| 25 | 外径千分尺 | 5把 |  |
| 26 | 外径千分尺 | 5把 |  |
| 27 | 外径千分尺 | 5把 |  |
| 28 | 外径千分尺 | 5把 |  |
| 29 | 外径千分尺 | 5把 |  |
| 30 | 横拉杆球头拉拨器 | 5个 |  |
| 31 | 配气机构拆装专用工具组 | 1套 |  |
| 32 | 帽式机油滤芯扳手套装 | 1套 |  |
| 33 | 工具柜 | 1个 |  |
| 七、摩托车实训室 |  |  |  |
| 1 | 汽车内饰拆装工具 | 5套 |  |
| 2 | 轮胎上光蜡 | 5个 |  |
| 3 | 摩托车发动机 | 5个 |  |
| 4 | 自动离合器摩托车发动机 | 5个 |  |
| 5 | 摩托车发动机 | 5个 |  |
| 6 | 摩托车专用拆装工具套装 | 2套 |  |
| 7 | 摩托车化油器 | 5个 |  |
| 8 | 工具柜 | 1个 |  |
|  | 八、汽车数字化虚拟仿真实训室 |  |  |
| 1 | 云教室服务器 | 1台 |  |
| 2 | IDV终端 | 102台 |  |
| 3 | IDV终端 | 51台 |  |
| 4 | 云课堂软件授权 | 2套 |  |
| 5 | 云课堂软件授权 | 1套 |  |
| 6 | 键盘鼠标 | 153套 |  |
| 7 | 显示器 | 153台 |  |
| 8 | 接入交换机 | 3台 |  |
| 9 | 接入交换机 | 3台 |  |
| 10 | 教师桌椅 | 3套 |  |
| 11 | 六边形电脑桌椅 | 24套 |  |
| 12 | 单人电脑桌椅 | 6套 |  |
| 13 | 纯电动汽车（吉利帝豪）检测维护课程资源教学软件 | 1套 |  |
| 14 | 空调 | 6台 |  |
| 15 | 综合布线安装及辅材 | 1项 |  |

B分标

| 分项 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 师资建设 |  |  |  |  |
| 1 | 教学团队建设 | 1 | 项 | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |
| 2 | 课程建设 | 1 | 项 |  |

A分标合同履行期限：交货日期：自签订合同之日起30个日历日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。

B分标合同履行期限：交货日期：自签订合同之日起180个日历日内提交服务成果验收合格。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的供应商；

2. 本项目不接受联合体投标。

3.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.此项目是非专门面向中小企业的项目

# 三、获取招标文件

潜在供应商登陆http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http:// www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.glcz.cn:880（桂林市政府采购网）/http://ggzy.guilin.cn（桂林市公共资源交易中心）、http://lipu.gov.cn（荔浦市公共资源交易中心网）于招标文件开标截止时间前从网上下载招标文件电子版。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年8月18日9点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：荔浦市公共资源交易中心第1开标室（荔浦市荔城镇荔柳路86-96号3楼）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

无

# 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

# 1. 采购人名称：荔浦市职业教育中心学校

# 地址：荔浦市马岭镇

# 项目联系人：莫校长   联系电话：0773-7132454

# 2. 采购代理机构：广西朝华工程项目管理有限公司

# 地址：荔浦市荔城镇滨江路88号

# 项目联系人：曾蓉      联系电话: 13471364886

3.项目联系方式

项目联系人：曾蓉      联系电话: 13471364886

广西朝华工程项目管理有限公司

2021年7月29日

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：荔浦市职业教育中心学校汽车运用与维修专业及实训基地项目建设采购 项目编号：GLZC2021-G1-310060-GXCH |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的供应商； 5.2. 本项目不接受联合体投标。 5.3.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.4.此项目是非专门面向中小企业的项目。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及投标报价 | 15.1本项目采购预算金额： A分标：人民币肆佰贰拾伍万元整（￥4250000.00）； B分标：人民币柒拾伍万元整（￥750000.00）。 投标报价超过采购预算金额的，投标文件作相应无效处理。 15.2投标人必须就“货物采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天，投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金不予退还。 |
| 6 | 18.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本 肆 册，须完整提交。 |
| 7 | 18.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 8 | 18.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 18.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”及投标文件电子版光盘一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 10 | 18.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称：荔浦市职业教育中心学校汽车运用与维修专业及实训基地项目建设采购 分标 项目编号： 采购代理机构： 广西朝华工程项目管理有限公司 投标人名称： |
| 11 | 20.1 | 投标文件递交 | 投标截止时间：2021年8月18日9时00分。 投标人应于2021年8月18日8时30分至9时00分止，携带授权委托书（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交），将投标文件密封提交至荔浦市公共资源交易中心第1开标室（荔浦市荔城镇荔柳路86-96号3楼），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 投标文件递交起止时间：2021年8月18日8时30分至9时00分止。 投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 （1）投标文件电子版内容：与纸质版投标文件一致； （2）投标文件电子版份数：1份； （3）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式及PDF格式各一份； （4）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 12 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2021年8月18日9时00分； 开标地点：荔浦市公共资源交易中心第1开标室（荔浦市荔城镇荔柳路86-96号3楼）开标。 |
| 13 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人。 |
| 14 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 15 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 |
| 16 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起5日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 17 | 34.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）缴纳，由中标供应商在签订采购合同前将履约保证金以转账、电汇形式缴入指定账户，或由中标人按中标价的10%提供银行履约担保等相关证明材料。 |
| 18 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起5日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 19 | 35.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送荔浦市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 20 | 36 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务收费标准参照发改价格[2011]534号文收费标准向中标供应商收取。 |
| 21 | 39 | 投标文件电子版 | 投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 （1）投标文件电子版内容：投标函、投标报价表（包括产品的名称、规格型号、数量、单价），技术规格偏离表，售后服务承诺书。 （2）投标文件电子版份数：1份。 （3）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 （4）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 22 | 40 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 41 | 监督管理机构 | 荔浦市政府采购管理办公室 电话：0773-7233366 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：荔浦市职业教育中心学校汽车运用与维修专业及实训基地项目建设采购

项目编号：

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的供应商；

5.2. 本项目不接受联合体投标。

5.3.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.4.此项目是非专门面向中小企业的项目.

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.4供应商应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

质疑联系部门：广西朝华工程项目管理有限公司

质疑联系人：曾蓉      联系电话：13471364886

通讯地址：荔浦市荔城镇滨江路88号

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在购买招标文件之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购监督管理机构投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）总则；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须招标公告发布之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人购买招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1投标报价表（格式见附件）

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

(4)联合投标协议书（如有，请提供）;

- (5)投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格偏离表（必须提供）；

（2）“货物采购需求”需提供的有效证明文件：按货物采购需求提供（如有，请提供）；

（3）A分标投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）；B分标投标人针对本项目服务承诺书（包含服务期及地点、对应投标报价及项目需求所提供的服务承诺内容及措施、针对性服务保障的内容及措施等）（必须提供）；

（4）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（5）投标人针对本服务项目的实施方案A分标（包括人员组织、工作内容、时间进度表、配送队伍、运输工具、配送方案、货物质量保证、项目实施人员、运输能力等保障条件和管理能力项目验收等）；B分标（师资队伍建设：包括①项目概述及总体安排：投标人应根据本项目采购人实际需求结合自身特点提供最优化的项目实施计划及安排。②供应商必须协助学校制定完整的，时间节点明确的培训方案；课程建设：包括项目概述、思路及总体安排，核心课程的特色以及保障项目顺利实施的措施等 ）（必须提供）；

（6）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；；

（7）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（8）投标人2018年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（9）投标人2018年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（10）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（11）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（12）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（13）如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准（如有，请提供）；

（14）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

（15）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），并于本项目投标截止时间前与投标文件同时提交，否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“采购需求” 中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天，投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效，但投标人有权收回其投标保证金。

17. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1投标文件份数：正本壹册，副本肆册，须完整提交。

17.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

17.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”及投标文件电子版U盘一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

17.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

投标人名称：

18. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19. 投标文件的递交

19.1投标截止时间：2021年8月18日9时00分。

投标人应于2021年8月18日8时30分至9时00分止，携带授权委托书（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交），将投标文件密封提交至荔浦市公共资源交易中心第1开标室（荔浦市荔城镇荔柳路86-96号3楼），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

投标文件递交起止时间：2021年8月18日8时30分至9时00分止。

投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。

（1）投标文件电子版内容：与纸质版投标文件一致；

（2）投标文件电子版份数：1份；

（3）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式一份；

（4）投投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

20. 开标时间及地点

20.1开标时间及地点：开标时间：2021年8月18日9时00分；开标地点：荔浦市公共资源交易中心第1开标室（荔浦市荔城镇荔柳路86-96号3楼）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

20.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

22. 资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

23. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人 。

24. 评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25. 评标

25.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

26. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- 27. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （6）投标人未就“货物采购需求” 中所有内容作完整唯一报价的；

- （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 28.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 29. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

30. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

32. 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

33. 履约保证金

33.1履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标供应商在签订采购合同前将履约保证金以转账、电汇形式缴入指定账户，或由中标人按中标价的10%提供银行履约担保等相关证明材料。

33.2如果中标供应商没能按上述第34.1款规定执行，采购人将上报荔浦市政府采购监督管理部门，取消中标资格，上缴同级财政国库，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

33.3如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.4项目验收合格后，中标人的履约保证金将转为该质量保证金，该质量保证金在项目验收合格之日起运行满一年后，由中标供应商持《验收报告单》到采购人处办理履约保证金退款手续，若一年内设备无质量问题，采购人一次性付清质量保证金（无息）。

34. 签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起5日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送荔浦市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

35. 招标代理服务费

中标供应商领取中标通知书前，向广西朝华工程项目管理有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目的招标代理服务收费标准参照发改价格[2011]534号收费标准向中标供应商收取。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

36.招标代理服务费缴纳账户：

开户名称：广西朝华工程项目管理有限公司荔浦分公司

开户银行：广西荔浦农村商业银行股份有限公司营业部

账    号：3427 1201 0184 8877 16

37. 投标文件电子版：投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。具体要求详见“投标人须知前附表”。

38. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39. 监督管理机构：荔浦市政府采购管理办公室      电话：0773-7233366

- 第三章　采购需求

说明：

一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌规格型号替代。

二、（多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

三、本项目所要执行的政府采购政策：计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯）、电视设备、视频设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品，若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品，并提供相关的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

四、本“货物采购需求”中的“★”是指实质性要求的技术指标、主要功能项目，若有任意一项负偏离作无效投标处理。

A分标

| 序号 | 设备名称 | 规格、关键参数 | 数量 （台套） | 单价 （元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、新能源实训室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新能源大赛车辆 | 1、能源类型：纯电动；续航里程：≥400km；电机类型：永磁同步电机；最大功率：≥120 kw；电池类型：三元锂电池；电池容量：153Ah。 2、车身结构：4门5座三厢车；最高车速：140km/h；续航里程：450km；0-100km/h加速：9.3；车身尺寸（mm)：约4631*1789*1495； 3、具备高压配电保护、继电器状态检测保护、预充电检测和主动放电安全管理、绝缘检测安全管理、碰撞安全管理、物理隔离保护、互锁检测等保护策略。 3、车辆采用轻量化高能智控电池系统及ITCS2.0智能温控系统；配置HEDS高效电驱系统；配置智能高效精敏电控系统。 4、车辆为2019年全国中职新能源汽车检测与维修设计，车辆配备原厂电池管理系统（BMS）、整车控制器（VCU）、电机控制器（PEU）、车载充电机（OBC）等系统低压线束连接器无损对插转接盒（内置PCB板电路封装）及适配线束，可实现车辆被测系统与整车故障设置平台和故障检测盒的快速连接。 产品符合2019年全国中职新能源汽车检测与维修技术要求。 | 1辆 | 259000 | 25.9 |
| 2 | 整车故障设置平台和故障检测盒（包含软硬件） | 1、整车智能交互平台以纯电动汽车为开发基础，依据新能源汽车理实一体化教学理念设计，符合新能源汽车技术专业校企合作项目设备装备标准。平台将实车控制系统和智能交互系统融为一体，与“纯电动汽车云服务教学系统”高度融合，适用于职业院校及培训机构针对车辆电动化系统数据分析、故障诊断等实训教学、技能训练和考核评价。 2、产品配置 整车智能交互平台包括多功能控制柜、智能交互装置、适配转接盒、专用连接线，并可选配教师终端和学生终端。 2.1▲多功能控制柜 多功能控制柜为移动立式结构，工业钣金成型，表面静电喷涂，外形尺寸约600*400*1700mm。控制柜上部嵌装18.5寸工业级智能操控触屏，采用全屏电容触控面板，RTOS实时操作系统。控制柜下部配置侧开门内置式三层抽拉收纳箱，用于放置智能交互装置、适配转接盒、故障检测盒等。控制柜两侧设计有隐藏折叠式操作台，用于放置故障检测盒、万用表等检测仪器。 2.2▲智能交互装置 智能交互装置外形采用工业造型设计和开模制作，内置PCB板电路封装，用于平台智能交互系统与车辆电动化系统的无线操控。在同一台智能交互装置上，可分别连接车辆电池管理系统、电机控制器、整车控制器、车载充电机、辅助控制模块，以实现车辆各系统的数据采集和故障设置等教学功能。 2.3▲适配转接盒 适配转接盒外形采用工业造型设计和开模制作，内置PCB板电路封装，用于平台智能交互系统与车辆电动化系统的接口转换。适配转接盒包括电机控制器转接盒、整车控制器转接盒、车载充电机转接盒、辅助控制模块转接盒四个，与专用连接线配套使用，以达到不破坏原车线束的无损连接。 2.4专用连接线 专用连接线以国标汽车电线束技术条件为设计依据，全部采用防水接插件和汽车专用电线工业化制作，用于平台智能交互系统与车辆电动化系统的无损连接。专用连接线包括电池管理系统线束、电机控制器线束、整车控制器线束、车载充电机线束、辅助控制模块线束各一套及其他连接线束。 2.5▲选配装置 教师终端和学生终端采用工业造型设计和开模制作，配置10.1寸工业级智能电容操控触屏，内置WIFI，可与整车智能交互平台移动互联。教师终端具备数据采集、故障设置等实训和考核功能，与智能操控触屏并行使用。学生终端具备数据采集、故障诊断等实训和考核功能，并满足至少20组的配置要求。 3.▲技术特点 3.1故障设置 故障设置装置采用MTE控制技术和DRC消弧技术。可通过智能操控端或教师终端，对车辆电动化系统无线设置不少于100路单一故障，并可实现短路故障、虚接故障和复合故障的设置。 3.2数据采集 数据采集装置采用ARM V7M架构和ADD技术。能对车辆电动化系统100路以上低压电信号进行实时采集和信息处理，并自动识别交直流信号，持续捕捉电路动态特征，数据可靠无失真。 3.3无线传输 无线收发装置采用BPSK和DQPSK调制技术，传输距离超100M。可实现智能操控端、教师终端、学生终端与车辆电动化系统的实时信息交换和数据传输，信号稳定无干扰。 3.4智能交互 交互系统采用FCS控制技术和CAN网络通讯技术，内置WIFI。可实现智能操控端、教师终端、学生终端与故障设置装置、数据采集装置的智能交互，操作流畅无卡滞。 3.5多元控制 教学平台与车辆通过无线传输和智能交互，既可使用智能操控端进行故障设置和数据采集，也可使用教师终端进行故障设置和数据采集，操作灵活多样。 3.6双模应用 教学平台具备实训模式和考核模式两大应用场景，既可在实训模式下完成数据采集和故障诊断等实训教学，也可在考核模式下进行整车故障设置系统的在线考核与能力测评。 3.7多源测量 教学平台既可通过智能操控端、教师终端、学生终端使用UI操作界面进行数字化数据测量，也可通过选配的故障测量盒上下游双端子使用万用表、示波器进行直接测量。 3.8移动互联 教学平台可自由拓展内置WIFI的学生终端。通过无线传输和智能交互，支持多达20组学生终端与1组教师终端同时在线学习，同步实现整车故障设置系统的数据测量和故障分析。 3.9无损连接 教学平台配置电池管理系统、电机控制器、整车控制器、车载充电机、辅助控制模块适配转换盒和专用连接线，采用原车器件及线束对插连接器实现快速连接，不破坏原车线束。 3.10开模设计 教学平台的智能交互装置、适配转接盒、教师终端、学生终端均采用工业化造型设计和开模制作，故障设置装置、数据采集装置、无线收发装置使用工业级电路封装。 3.11工业布线 教学平台执行工业级布线规范和线束工艺，所有的电气连接全部使用汽车防水接插件和欧标专用电线，满足防错自锁、通流能力、绝缘等级和拔插循环等工业级要求，确保使用的可靠性和稳定性。 3.12数据保真 教学平台的故障设置装置和数据采集装置符合冗余容错、电磁兼容等PCB封装要求，采取与车辆系统就近连接的设计原则，最大程度缩短配线长度，有效减少信号失真和衰减。 3.13课程匹配 整车智能交互平台不仅可以单独完成车辆电动化系统的数据分析和故障诊断，同时也作为“纯电动汽车云服务教学系统”的配套课程载体，共同完成理实一体化教学。 | 1套 | 288000 | 28.8 |
| 3 | 整车故障设置与数据采集教学系统手持移动终端 | 1、产品特点 1.1 主控MCU 主控MCU选用STM32F103RCT6，为Contex-M4内核，集成FPU和DSP指令，内部有1M Flash，192KB SRAM。集成外设有RTC、SDIO、FSMC、DCMI、DAC、ADC、CAN、USB、IIC、SPI、I2S、DMA、定时器等。主频可达到168MHz，210DMIPS的处理能力。 1.2 外部存储 外置8GB存储SD卡，可完整存储设备参数信息。 1.3 SRAM 外扩1M大小的SRAM，可以开辟大的内存空间，作为图片显示缓存使用等等。 1.4 SPI FLASH FLASH大小为128MBit，可以用来存储一些数据。 1.5 数据接口 2路RS485通讯接口，3路RS232通讯接口，1路USART通讯接口，1路CAN通讯接口，负责与汽车各个控制器通讯以及与屏幕通讯。 2、功能参数： 可通过数据采集教学平台智能设置故障，使用学员手持工控学生无线终端，配合系统电路图进行数据采集和测量，并可满足20人以上学习小组同时教学。 2.1 数据采集仪：高速率无线通讯 2.1.1学生端可同时查看纯电动汽车整车智能交互平台的分解电路图，可对电路中各个测量点进行电压的测量，也可测量任意两测量点之间的电压，不同学生可显示在不同电路图界面，做到多点同时测量，实时交互。 2.1.2实时显示当下是考核模式或者是实训模式。实训模式下，学生可随时查看每个电路中每个测量点的电压，以此判断故障所在；考核模式下，根据每个电路中每个测量点的电压是否正常，得出答案。 | 1个 | 19800 | 1.98 |
| 4 | 动力总成拆装平台 | 一、产品要求 动力总成拆装平台采用比亚迪动力总成为基础，配套专用翻转架连接机构，便于对比亚迪动力总成拆装检测、维修考核，设备以提高学生实际操作技能，提升学生岗位适应能力，二、功能介绍： 1、配套原厂动力总成，符合动力总成拆装平台的拆装、测量、维修、考核的技术需求。 2、本台架采用国标钢材，无缝焊接，金属表面采用喷烤漆工艺处理，漆面坚固美观，配备大面积接油盘保障三不落地的汽车维修要求，油盆采用优质不锈钢无缝焊接，美观易清理。 3、实训台底部带有自锁脚轮与固定调节螺栓，可方便移动与固定。 三、技术参数： 3.1.动力总成技术参数 电动机最大输出扭矩：310N.m/(0～4929rpm)/30s 电动机额定扭矩：160N.m/(0～4775rpm)/持续 电动机最大输入功率160kW/(4929～12000rpm)/30s 电动机额定功率：80kW/(4775～12000rpm)/持续 电动机最大输出转速(包括驱动最高输入转速和随动最高输入转速)：12000rpm 电动力总成总成重量：约103kg 电机轴中心与差速器中心的距离： 239mm 变速箱润滑油量： 1.85～1.95L 3.2.拆装翻转架操可360°旋转，方便电机与变速器的分离与装配。 | 1套 | 62500 | 6.25 |
| 5 | 充电设备装配与调试实训台 | 一、产品要求 充电设备装配与调试智能实训台，选用国标7KW交流柜式充电桩和充电桩专用测试负载箱组成，专为培养充电桩装配调试及售后维修技术人员研发，充电桩具有可反复拆卸装配功能，所有配件可进行快速定位、组装、调试，操作简单、效率高、充电桩和充电桩负载装置配合使用，具备充电测试功能，可自动检验装配的正确性，对装配性能进行有效的测试检查，充电桩底部经过强化加固增强稳定性，学员通过充电桩的装配调试练习，掌握交流充电桩核心零部件之间的连接控制关系；培养学员对交流充电桩的装配调试能力以及故障分析和处理能力。符合全国职业院校技能大赛中职组“新能源汽车检测与维修”赛项技术标准、操作规范、工艺流程等进行制作。 二、功能要求 1.充电桩采用柜式结构，下面支架进行加固。 2.充电桩均采用知名厂家配件及电源导线，可保证反复拆装及连线使用。 3.充电桩配有详细的装配与检修操作细则。 4.充电桩配有详细的电路原理图，便于器件连线及查找故障。 5.充电桩完成连线及调试后，充电桩插头连接自身的国标交流充电插座车辆端，即可验证接线的正确性。 6.充电桩有完善的安全保护功能，具有输入侧过压、欠压保护，输出侧过压、过流保护，过温、短路、漏电、防雷等保护。 7.充电桩正面的人机界面可动态显示实时的充电电压、充电电流、充电电量、充电时间等信息。 8.具有充电、急停按钮开关、连接确认检测、充电开门检测、充电枪锁止、充电温度检测等功能，全方位保证充电安全。 三、充电桩技术参数 1.外形尺寸（mm）约：充电桩约750*500*1600（长*宽*高 ），负载箱600*750*960（长*宽*高 ） 2.输入电源：AC220V±15% 50Hz 3.系统支持：在线更新 4.输出额定电压：AC220V±15% 50Hz 输出额定功率：≥7KW 输出额定电流：≥32A 过流保护：≤35.2A 5.过压保护≥264Vac 6.欠压保护≤176Vac 7.漏电保护动作电流 ≤30mA 8.电能表2.0级多功能交流电能表 9.工作环境 温度：-20℃～+50℃ 相对湿度：5％～95％ 海拔高度：≤1000m 10.防护等级：IP54 11.寿命：≥10000次 12.充电方式：刷卡/APP 13.通讯方式：以太网/4G模块 四、实训项目 了解交流充电桩结构原理。 了解交流充电桩主要零部件功能。 掌握充电桩线束和配件的选用方法。 掌握电源线的选配、冷压接线端子选配和压接工艺。 掌握线束连接正确性的测试方法。 掌握充电桩绝缘阻值的测量方法。 掌握L线和N线的判别方法。 掌握PE接地电阻值测量方法。 掌握漏电保护模块的安装方法。 掌握防雷器模块的安装方法。 掌握电能表的安装方法。 掌握系统的初始设置方法。 掌握充电桩内部保护防护机制和原理。 明确交流充电桩装配调试操作安全注意事项。 掌握充电桩装配调试与维修方法。 掌握交流充电桩充电操作和测试过程 五、基本配置 充电桩桩体，漏电保护开关，交流接触器、电源板、控制板组件、LED灯板、急停开关、LCD显示屏、计量电表、刷卡模块、以太网模块或4G模块（选配）以及充电枪等，配套充电桩负载装置。 六、充电桩负载装置 充电桩负载装置用于检测充电设备装配与调试智能实训台的装配性能是否达到技术要求，检验装配是否正确，能否到达不同等级的充电功率状态，适用于充电设备装配与调试智能实训台技术操作的各种检测要求。 充电桩负载装置设备技术参数 额定输入（电压AC220V），额定输入（功率P≥7.5kW； I≥34A），功率分档（共 6 档，可任意组合使用）、使用情况（最小负载档位为 1A，可实现 1A 到 最大值 之间以 1A 为步进值的分段式连续可调）、负载精度（≤±5 ）、显式方式（显示电压、电流、功率等电参数）、工作电源（单相 AC220V/50HZ）、接线方式（充电枪头可直接插至负载箱使用,枪座安装面板上）、控制方式（面板手动控制，分档设定加载使用空气开关加载）、防护等级（IP20，适合室内使用）、风扇噪音（≤70 分贝）、冷却方式（强制风冷）、工作方式（可以连续工作）、保护功能（过温报警 过温保护 蜂鸣提示等）、机箱构造（尺寸约：宽 600*深 750*高 986mm）、适用环境温度（-10℃～+50℃）、移动方式（采用载重型万向脚轮，前后各 2 只，2 只带锁）。 七、技术指标 1.充电设备：额定输出电压：AC 220V 50HZ；额定功率：7KW；额定输入电压：AC 220V 50HZ；额定输出电流：AC 32A；设备尺寸：约750*500*1600mm。 2.负载箱:功率：7KW；电流：0-32A可调；冷却方式：强制风冷；工作电源；AC 220V 50HZ；额定输入电压：AC 220V 50HZ；设备尺寸;约600*750*960mm. ★配套充电桩智慧网络充电云平台运营管理系统： 1.运营平台提供电桩管理、电桩监控、收费配置、数据统计等功能，能查看实时充电的数据和电桩收益，可通过相应的数据分析，进行扎实的评估，实时了解客户充电存在的问题。 | 1套 | 78900 | 7.89 |
| 6 | 一体化集成工量具 | 一、工具车类型：7抽屉柜形多功能推车 二、工具类别：150件综合组套、手电筒、指针式扭矩扳手（0-300N˙M）、冰点测试仪、胎纹笔、预置式扭矩扳手（5-25N˙M、60-342 N˙M）、水管拆装工具、水管堵头、拉拔器、橡皮锤30mm/45mm各一只、绝缘开口扳手8-15mm、绝缘一字批、绝缘十字批、充电电批、压线钳、油封安装工具、轴承安装工具、电工胶布、铲刀、箱体平稳支架、卡簧钳、维修开关放置盒、游标卡尺（带深度0-300mm）、钢直尺（0-300mm）、高度尺(0-300mm)、深度尺、基准尺、气密性检测仪、电机检测专用工具等。 | 1套 | 33500 | 3.35 |
| 7 | 手持示波器 | 一、基本功能 通道数量 ：2个 带宽：≥100MHZ 最大采样率：≥500MS/S 上升时间：3.5ns 存储深度：≥7.5kpts 垂直灵敏度(V/div)：5mV/div- 50V/div 时基范围(S/div)：5ns/div-50s/div 存储方式：设置,波形,位图 触发方式：边沿,脉宽,视频,交替 接口：USB HOST 二、万用表指标 直流电压(V)：600mV/6V/60V/600V/1000V 交流电压(V)：(45Hz~400Hz) 600mV/6V/60V/600V/700V 直流电流(A)外接转换器：6mA/60mA/600mA 交流电流(A)(45Hz-400Hz)外接转换器：6mA/60mA/600mA | 1个 | 7500 | 0.75 |
| 8 | 万用表 | 技术参数： 1. NCV非接触交流验电,分4段电压信号强弱感应和频率感应功能，VFC变频功能,能减少高频信号对测量结果的影响，内置手电筒应对夜间或阴暗环境作业。 2.可测试直流电压（DC1000V） 2. 交流电压（AC750V） 3. 电阻 4. 电容、频率、直流电流、交流电流、二极管测试、通断报警、低压显示、单位符号显示、数据保持、自动关机、过载保护、输入阻抗、采样频率、交流频响、操作方式、显示计数、钳口张开、电源等功能。 | 2个 | 3800 | 0.76 |
| 9 | 绝缘测试仪 | 一、技术指标： 接地电阻量程：0-20Ω（±2%+10）、0-200Ω（±2%+3）、0-2000Ω（±2%+3）； 交流接地电压：0-200v（±1%+5） 二、功能特点 1. 低电压显示； 2. 数据保持 3. 数据储存 4. 双重绝缘保护 三、规格尺寸 160mm*100mm*70.5mm | 2个 | 3850 | 0.77 |
| 10 | 接地电阻测试仪 | 一、技术指标： 绝缘电阻(Ω ) 输出电压100V250V/500V1000V/1500V/2500V5000V 短路电流 直流电压：1000V/600V 交流电压：750V/600V 二、功能特点 1.具有背光和电池低电压显示、数据保持和储存、自动关机省电功能。 2.可作机密的三线式测量，也可做简易的二线式测量等。 | 2个 | 2850 | 0.57 |
| 11 | 万用接线盒 | 技术参数： 包含各种规格的“T”型线，能满足竞赛整车系统的所有保险丝、继电器、元器件插接测量之用，要有足够的通流能力和可重复插接使用能力。 探针：具备测量方便，不破坏原车线束； 鳄鱼夹：用以作暂时性电路连接。锯齿状的夹口可以牢牢地夹住要着色的零件，保证不会让零件松脱，个性化的绝缘设计，操作更安全； 表笔头：用PVC硅胶线，表笔灵敏度高、精准、质量好耐用。可直插电源表使用。 三通：测量性能高，使用方便。 测试线：满足车辆各种检测保险丝、继电器、元器件插接测量 | 2套 | 5300 | 1.06 |
| 12 | 故障诊断仪 | 产品要求： 具备新能源汽车动力电池管理系统、电池热管理控制器系统、低压电池管理系统、DC-DC总成系统、 主控制器系统、电机控制器系统读码、清码、读取数据流完整信息和进行执行元件驱动诊断、编程等基本功能。 技术参数： 1、硬件配置：8寸平板主机、VCI诊断盒、主测试线(DB15转OBD)； 2、CPU:Intel Cherrytrail Z8350，1.44Ghz-1.92GHz；windows 10 Home 操作系统； 3、ARM Cotrex M3 处理器，DB15接头，有USB USB2.0 全速和蓝牙PP 和 BLE 双模通讯功能。 | 1套 | 12800 | 1.28 |
| 13 | 人员及工位安全防护套装 | 1、人员防护套装： 包括绝缘手套、耐磨手套、护目镜、安全帽各1套 2、工位安全防护套装： 包括警示牌、隔离带套装、绝缘防护垫等各1套。 | 3套 | 3200 | 0.96 |
| 14 | 绝缘工作台 | 1.动力总成拆装专用工作台 1.1可安全平行分离变电机与速箱体。 1.2平台设计有可调节变速箱的360度任意反转机构。 1.3平台台面四周设计了油槽，齿轮拆卸、清洗、安装时油污直接可以回流到集油装置，保持环境整洁。 1.4平台采用钢质材料，可承受不低于1吨的有效载荷。 1.5平台有效解决了学员动力总成拆装与调试的高频率技能训练。 1.6平台尺寸（长*宽*高）：≥1900*910*780（mm） 2.充电装调模块绝缘工作台 2.1工作台台面选用实木材质，配2层抽屉。 2.2桌面采用防静电材料，尺寸（长*宽*高）约1500*750*850mm | 2台 | 26000 | 5.2 |
| 15 | 油液加注机 | 一、设备简介：油液加注机用于变速箱、液力变矩器、变速箱散热器的高精度等量清洗换油。 二、功能特性： 1. 全自动完成变速器新旧油更换功能 2. 新旧油高精度等量交换。 3. 自变速器循环清洗功能 4. 变速器散热器油压显示 5. 配套多种专用接头。 三、工作环境与技术参数 1. 1.工作温度：-10℃-+40℃ 2. 相对湿度<85% 3. 压力表：0-150psi 4. 滤清器精度：5μm 5. 等量交换误差：±100克 6. 噪音：<70db | 1台 | 13200 | 1.32 |
| 16 | 油液回收机 | 技术参数： 设备配置大范围油液收集盆、防止油液滴漏地面，方便油液加注或易损件更换。回收机配置脚轮和扶手，移动方便。 1.油桶容积70L。 2.进气压力：85-115psi/6-8KG 3.工作温度：40-60℃ 4.真空度：0-12psi/0-0.1mpa | 1台 | 1600 | 0.16 |
| 17 | 冷却液回收与自动加注机 | 一、产品要求： 产品配置多套接头，可对水箱、补偿水桶等进行冷却液抽取；内置水壶，存储量不低于15L,提供视窗，方便观察液体流动，机器配置脚轮和扶手，移动方便 二、功能特点： 1. 循环清洗功能 2. 自动更换冷却液 3. 清洗、换液30分钟可完成 4. 实施液位显示 5. 配套多种接头 | 1台 | 13400 | 1.34 |
| 18 | 新能源汽车专用动力电池拆装支架 | 新能源汽车专用动力电池拆装支架电控系统采用DC12V安全电压；台面铺设绝缘板材；防止操作人员触电； 3、配有电源显示灯（DC12v），急停开关按钮（DC12V）； 4、重型脚轮承重1500KG，同时具有绝缘功能，四轮万向脚轮； 5、内置电瓶为设备提供供电电源，可随时随地进行作业。 举升重量：1000KG 台面最高度度：1800mm 台面最低高度：500mm 台面尺寸：1500*800mm 12V电池驱动升降 | 1个 | 24500 | 2.45 |
| 19 | 工具柜 | 定制 工具柜车间用五金重型储物柜抽屉式多功能零件柜加厚双开门物料柜，5层，每层承重约300KG，尺寸定制 | 2套 | 3500 | 0.7 |
| 20 | 智慧黑板一体机 | 一、显示模块 ★1、液晶屏显示尺寸≥86英寸，采用A规屏；分辨率：3840*2160；可视角度：178°,屏体亮度≥400cd/㎡,对比度≥4000：1，色彩覆盖率≥NTSC 85%；屏幕表面采用≤3.5mm厚防眩光钢化玻璃,透光率≥90%,表面硬度≥莫氏8级；（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或证明复印件，检测报告中体现该项性能） 2、所投产品具备智能护眼组合功能，可自主选择护眼书写、护眼光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯。 ★3、液晶屏显示部分采用屏幕全贴合技术。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或证明复印件，检测报告中体现该项性能） ★4、整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或证明复印件，检测报告中体现该项性能） 二、整机设计及性能 1、智能黑板采用平面结构设计，采用左右两段式或三段式两种 安装方式，整体尺寸不低于4200*1100 mm，整个黑板无推拉式结构，可实现整块黑板统一屏幕书写。 2、整机两侧普通黑板板面须为环保金属板面，支持磁性材料吸附，抗冲击、不破碎、结实耐用。 ★3、屏体正面前置整机设置物理按键，包含音量加减、触控开关、主页、节能等常用功能；且具备至少1路前置HDMI接口及3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分，且整机前置物理按键和接口均丝印有中文标识，方便教学操作。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或证明复印件，检测报告中体现该项性能） 4、为方便教师使用，整机后置一路Type-C输入接口、一路双通道USB输入接口（外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）、一路RF输入接口、一路YPbPr分量输入接口、一路AV视频输入接口及一路HDMI输出接口等。 5、为保证无线信号不被遮挡，须具备有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能。 ★6、采用电容触摸感应技术，在双系统下均支持10点同时触控及书写，触摸分辨率:≥32768*32768。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或证明复印件，检测报告中体现该项性能） ★7、为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或证明复印件，检测报告中体现该项性能） 8、智能交互黑板具备2*15W扬声器。 ★9、智能交互黑板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或证明复印件，检测报告中体现该项性能） 10、悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。 ★11、内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备ROM≥8G, RAM≥1G, 安卓系统版本≥6.0。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或证明复印件，检测报告中体现该项性能） 12、安卓主页面提供≥4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。 13、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、内置电脑 、屏温、光感系统等进行状态提示、及故障提示。 14、只需一根网线，windows和Android双系统均可实现上网功能，方便教师使用。 ★15、智能交互黑板整机须具备前置电脑还原按键，带中文标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或证明复印件，检测报告中体现该项性能） 16、具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或证明复印件，检测报告中体现该项性能） 17、智能黑板支持普通粉笔、无尘粉笔、水性笔等多种笔书写。 三、电脑系统要求 1、内置插拔式模块化电脑，采用Intel通用80pin接口,易拆卸维修。 2、CPU采用Intel第8代酷睿I5处理器（CPU 8400） ；内存：4G DDR4；硬盘：128G SSD； 3、具备至少6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等； 4、标配正版Windows 10操作系统及办公软件。 四、教学应用软件: （一）主界面与登录 ★1.具有教学云平台，支持云端备课，教师可直接登陆云平台进行备课及课件下载使用，教师注册即可获得不少于40GB的云盘容量，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便教师使用。 2.提供至少两种登录方式，所有应用模块的入口均在统一界面上，包括教学设计、白板软件、多屏互动、展台软件等并支持自定义添加或删除软件应用。 （二）班务管理 1、具有专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员。通知接收者单独收到该条通知。支持教师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义。通知查看或回执结果自动统计形成直观报表。 2、通知支持教师自主撰写文字，支持图片、拍照、语音、文件、外链等附件。支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理。 3、支持教师创建带主题的讨论组，可设置讨论组默认结束时间，结束后自动全员禁言。讨论组创建者7天内可撤回任意成员的消息。支持与班级内任一成员发起一对一聊天或拨打成员电话。 4、支持教师创建相册并上传照片、视频供家长查看。上传的照片、视频支持家长下载。 （三）学科备授课工具 1、提供预置的高质量课件素材，教师可在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览。所有制作的课件均实时保存至云端，教师只需登录即可查看。 2、支持教师根据知识点选择对应的教学内容。教师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件。每个课时均提供过量的教学内容模块，满足教师的个性化需求。 3、教学模块提供教学设计和课件内容，部分课件提供课件批注，帮助教师更好地选择、运用课件内容。 4、支持将做好的课件打印成纸质版或导出成PDF。支持将做好的课件以链接的形式分享。同时，还支持扫码分享到手机微信以及一键分享到班级QQ群。 （四）教学软件 1、提供屏幕左右两侧不少于15个分段式软件快捷键，快捷键可根据教师授课习惯选择左右双侧显示或单侧显示，并可设置显示时长，方便教师授课使用。 2、软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识。 3、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入。 4、软件具有水平和垂直的对齐虚线，当移动对象素材时，对齐虚线提示是否对齐。 5、提供音、视频编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏。 6、提供不少于30种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度。 7、具有页面切换特效，包括缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果。 8、对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果，支持设置触发源，支持调整特效顺序、特效时间设置、特效预览、特效删除；支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象可在页面中可实现路径轨迹设置、播放和重播。 9、思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等。 ★10、至少提供11门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法、美术等常用学科。 11、学科工具： （1）数学工具：提供数学公式编辑功能，支持常规输入与LaTeX两种输入方式；提供初中和高中成品动态课件，课件可一键插入白板教学页面直接使用；提供立体图形动态展示功能，支持分段展示，并可以精确修改几何数值； （2）语文学科工具：至少包含汉字、拼音、注音、古诗词、学词语、学拼音、成语词典等内容。提供不少于3000个国标一级汉字，包括汉字的笔顺演示和指定分解笔画演示；支持手写识别拼音，以及笔顺演示和朗读发音；提供单个或多个文字自动注音功能； （3）英语工具：提供单词和音标学习视频；支持英文手写识别和自动换行； （4）物理工具：提供力学、电学、电磁学、光学、电学图例等多种动态可调节素材，如弹簧、游标卡尺、刻度尺、气缸、安培表、伏特表、开关、滑动变阻器、透镜等； （5）化学工具：提供动态可调节实验化学器械和化学器皿，如量筒、启普发生器、铁架台、分液漏斗、天平等；提供化学元素周期表工具和化学符号； （6）生物工具：提供显微镜功能，可模拟装片展示，物镜目镜调整及旋转聚焦等操作。提供氨基酸、核苷酸、染色体、细胞膜等动态操作演示； （7）地理工具：提供地球仪模型，可显示气候、国家、地形等内容；提供太阳系图示，可显示不同视角、地球晨昏线、地月模型；提供天气符号图示； （8）音乐工具：提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种动态教具。 （9）历史工具：提供中国各朝代的动态简介，包含世系表、疆域图、朝代历史简介等；提供国内外近代政治、经济、文化、军事、历史事件介绍，提供年代检索；以及丝绸之路、新航路开辟、赤壁之战等历史大事件的动态简介等； 12、仿真实验：具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放。 ★13、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、激光笔、荧光笔、手势笔等不少于8种书写工具。 14、PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 15、多屏互动功能 （1）支持手机移动端与PC端通过智能搜索或扫描二维码方式连接； （2）可实现影像上传功能：支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、旋转等操作，可同时上传多张照片进行同屏对比； （3）可实现投屏功能：手机画面上传至PC端；PC端电脑画面同步至手机，可实现手机实时控制、随时批注PC端电脑桌面； （4）可实现播放课件功能：支持播放电脑桌面的ppt课件； （5）提供课件播放列表，可快速选择PPT或白板课件进行播放； （6）可实现手机直播：同步手机摄像头直播画面至PC端，支持一键切换前后置摄像头； （7）可实现u盘文件直读功能； （8）可实现一键切换电脑窗口文件功能； （9）可实现触摸板功能：手机可模拟鼠标操作PC端画面； （10）可实现电脑管理功能：手机可远程操作PC端电脑关闭或重启； 16、工具箱：提供不少于8个教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等。 17、提供产品微信公众号，内容包含软硬件产品文字、视频教程，产品报修和服务反馈等。 （五）教学软件 涵盖幼教、普教、职教等学段，总量高达1000G 、50万条。可按学科、年级、版本、章节、栏目进行查询、下载，并可 按班级、学生进行优质资源推送。 1、幼教资源库 提供了丰富的幼教资源内容，涵盖语言、数学、英语、科学、艺术、健康、社会等七大主题内容；包括图片、文本、视频、音频等多种类型资源，可基本满足幼儿园小班、中班、大班的教学需求。 2、普教资源库 覆盖小学一年级到高中三年级；囊括人教、北师大、苏教、冀教、教科、湘教、鲁教、西南师大、华东师大等三十多个教材版本，可最大限度地满足不同年级、不同学科、不同地域教师的需求；所有资源均采用与教材同步的目录结构进行组织，每一课节所包含的主要资源种类如下： （1）课件：提供该课 节的完整课件，包括白板课件、ppt课件等； （2）教案：提供成型的教学设计、教案、学案、说课等资源； （3）动画：提供可交互的flash 动画课件； （4）视频：提供知识讲解、背景素材等各类视频； （5）图片：提供各种教学类图片； （6）音频：提供课文范读、单词朗读、各类声效等 （7）文本：为教师备授课提供有效支撑的参考资料，如教材分析、教法建议、扩展资料、习题等； 3、题库中心 （1）提供中小学 语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史等多学科学科试题，总数不少于50万道； （2）提供学科、年级、版本、章节、题型、难度、答案、解析等试题属性； （3）支持单选、多选、选择、填空、判断、阅读理解、完形填空、主观等题型； （4）支持按教材章节或知识点、难度查找试题； （六）课堂评价系统 1、支持老师对全班或单个学生进行评价，评价结果可撤回。 2、支持管理者查看所有班级学生的评价得分。 3、支持随机抽选学生进行评价。 4、支持桌面显示光荣榜，可显示班级学生的本日、本周的排名情况，可设置隐藏。 5、支持教师通过PC客户端、安卓手机端、苹果手机端登录使用。支持家长通过安卓手机端、苹果手机端端查看学生表现。 ★其他要求： 1.提供备仿真实验、移动授课、远程课堂计算机软件著作权登记证书复印件 | 1台 | 56500 | 5.65 |
| 21 | 新能源车 | 1、整车尺寸： 长/宽/高(mm) ≥约4680*1765*1500 前轮距（mm）1525 后轮距（mm）1520 轴距（mm）2660 座位数（个）5 电门数（个）4 2、基本参数： 车型级别：紧凑型车 车身型式：三厢 电动机总功率：≥160kW 电机总扭矩：310Nm 能源类型：纯电动 最大续驶里程：≥400Km 最大功率：≥160KW 最高车速：≥130Km/h 整车质保：六年或15万公里 3、电动机： 前电动机最大功率：≥160kw 前电动机最大扭矩：≥310N.m 电机类型：永磁/同步 变速箱类型：单速变速箱(固定齿比变速箱) 驱动方式：前轮驱动 4、电池： 电池类型：三元锂电池 电池容量（KWh）：≥60、48 电池组质保：8年或15万公里 快充时间（小时）：1.5 慢充时间（小时）：12.8 电气系统： 车内中控锁、遥控钥匙、行车电脑显示屏、自动空调 安全操控配置要求： ABS防抱死；制动力分配(EBD/CBC等)；刹车辅助（EBA/BAS/TRC）。牵引力控制（ASR/BAS/BA）车身稳定控制（ESC/ESP/DSC） 悬挂系统： 驱动方式 前置前驱、前悬架采用麦弗逊式独立悬架、后悬架采用多连杆式独立悬架 助力类型 采用电动助力 车体结构 承载式 轮胎规格： 前轮胎规格 ≥205/55/R16铝合金轮圈 后轮胎规格 ≥205/55/R16铝合金轮圈 | 1辆 | 248000 | 24.8 |
| 22 | 新能源汽车电工电子教学训练考核平台 | 一、产品简介 新能源汽车电工电子教学训练考核平台用于电工通过操作教学模块，让学员掌握电学基本常识，通过教学模块学习电源、电压、电阻、电流、接插器、执行器等常见的电工电子知识，满足新能源汽车基础电学应用的基础教学。 二、产品组成 可移动台架、收纳抽屉、收纳柜、二极管/三极管模块、色环电阻/可调电阻模块、保险丝与继电器模块、欧姆定律模块、电流电压测量模块、交流异步电机模块、自感现象演示模块、霍尔式位置传感器模块、温度传感器模块、场效应管PMOS开关模块、AC/DC变压模块、互感现象应用模块、直流同步电机模块、新能源汽车充放电原理模块、PWM脉冲宽度调制模块、DC-DC升压模块、高压继电器模块、磁电式位置传感器模块、综合考核电路图、综合考核电子元件、综合考核电子元件基座、线束接插器实训模块等组成。 三、产品特点 1、新能源汽车电工电子教学训练考核平台采用模块化研发制作，各模块既可以单独实训还可以各模块串并联实训。 2、新能源汽车电工电子教学训练考核平台分为电学基础教学训练区域与综合技能考核区域，做到即学即练便于巩固知识要点。 3、综合考核电子元件采用标准化基座制作，（电子元件不少于30个）各电子元件可直接自由组合进行电工电子的元件认知、线路搭建与检测。 4、新能源汽车电工电子教学训练考核平台各模块采用灵活嵌入式搭建，各模块可灵活拆卸，既能实现分组认知实训，还能做到学生单人认知实训，便于教学课堂随机性选择。 5、新能源汽车电工电子教学训练考核平台配置有电子元件及检测工具收纳柜。制作EV泡棉收纳底座，便于教学工量具及耗材使用管理。 6、新能源汽车电工电子教学训练考核平台配备实训及考核工作页。 四、实训项目 1、万用表电阻档的使用、可调电阻在汽车上的应用教学实训及考核； 2、万用表的使用、二极管、三极管的特点教学实训及考核； 3、继电器、保险丝在汽车上的应用教学实训及考核； 4、传感器的分类及原理、作用、单体检测方法、万用表的使用教学实训及考核； 5、欧姆定律的特点、电压、电阻、电流的关系和在汽车上的应用教学实训及考核； 6、直流同步电机、交流异步电机教学实训及考核； 7、AC/DC原理、汽车电路的原理及注意事项教学实训及考核； 8、自感现象、互感现象演示与应用； 9、场效应管PMOS开关模块、PWM脉冲宽度调制模块应用与考核； 10、DC-DC升压模块实训与考核。 五、产品规格 1、台架尺寸约：1000mm*1200mm*1170mm； 2、电源类型：交流220V； 3、工作温度：-35℃～40℃； 4、设备重量约：100KG。 | 1套 | 24500 | 2.45 |
| 23 | 高压电感知实验系统 | 一、产品简介 高压电感知实验系统采用变频脉冲人体模拟触电技术制作组成，适用于中高等职业院校进行高压安全实训模拟触电体验，加深高压用电安全操作规范必要性。 二、产品组成 高压电感知实验系统主要由触电仪、触电接通指示灯带、漏电开关、示教板、可移动台架组成。 三、产品特点 1、模拟人体瞬间触电感觉，保证无人体危害。 2、配置彩色液晶屏显示电压、电流，档位直观。 3、触摸按钮采用低阻超导金属按钮，可10档电流强度调节功能。 4、通过双手触摸时灯带点亮，示意人体有电流经过，学员更加直观体验触电感觉。 5、通过学习让学生了解在高压用电的使用过程和检修过程中所面临的高电压危害，能让学生了解高压作业的安全规定。 四、产品规格 1、输入电压：AC220V； 2、工作温度：-10℃-45℃； 3、外观尺寸约：1500mm*600mm*1750mm。 | 1套 | 17500 | 1.75 |
| 24 | 新能源汽车电工电子检测套装 | 一、产品要求 新能源汽车电工电子检测套装适用于电工电子实训台，便于教学实训过程中工量具收纳管理。 二、产品组成 1、万用表；2、示波器；3、电工套装；4、剥线钳；5、电烙铁。 | 1套 | 4200 | 0.42 |
| 25 | 高低压电子元器件展示柜 | 定制 1.继电器（大中小三种）：1（解剖、展示） 2.解剖交流接触器及实体：2 （解剖、展示） 3.主接触器：1 4.充电接触器：2 （解剖、展示） 5.高压电容：2 （解剖、展示） 6.预充电阻：1 7.IGBT逆变模块：1 8.电流传感器（互感式）：1 9.电流传感器（分流器）：1 10.维修开关 1 11.急停开关 1 12.高压电缆（橙色含高压插头） 1 13.交流变压器转换模块 220V-12V 1 14.DC-DC直流变压器转换模块 72V-12V 1 15.交流-直流转换模块 220V-12V 1 以上各全新总成放在展示柜内，方便教学使用。 | 1个 | 49800 | 4.98 |
| 26 | 自动体外模拟除颤器 | 一、产品介绍 自动体外除颤仪（训练专用）使用于高等医学院校、护理学院、职业卫生学院、医院医师进行BLS（基础生命支持）教学、训练使用。通过训练操作，使学生熟悉BLS的急救过程和步骤，掌握自动体外除颤仪的使用方法。 二、产品结构组成 自动体外除颤仪（训练专用）由主机、电池盒、训练专用电极贴片及遥控器所组成。 三、产品特点 1、产品设计符合人机工程学。打开面盖，则设备开机；合上面盖，则设备关机。单键除颤功能操作，面盖背部可存放电极贴片。 2、模拟急救现场的工作流程，自动体外除颤仪（训练专用）但无高压电击除颤动作；全程语音提示，指导学员熟悉AED的工作流程和使用要点。 3、自动体外除颤仪内置9个情景，可模拟不同情景的急救现场情况，并且全程语音提示指导训练者完成BLS训练，可以根据需要暂停或继续BLS过程。 4、故障模拟功能，通过遥控器选择可以进行情景语音的模拟提示，包括：除颤过程有其他人接触和病人身体、贴片位置错误、贴片位置正确、无需除颤、需要除颤、机器故障、电池电量低等。 5、遵循美国心脏学会及美国红十字会规定的各种情景准则而专门设计可与任何一款心肺复苏模型搭配训练使用。 | 1个 | 6500 | 0.65 |
| 27 | 液晶彩显高级电脑心肺复苏模拟人 | 1、材料：采用进口热塑弹性混合材料，手感真实，肤色统一、形态逼真、消毒清洗不变形。 2、功能：采用8寸显示屏：可现实心脏搏动和心电图，CPR操作动作显示； 模拟人特征：初始状态瞳孔放大，颈动脉无搏动；按压过程中，颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致；抢救成功后，液晶瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动；颈动脉和瞳孔缩放可根据教学需要开关开启和关闭。可进行人工呼吸和心外按压；可进行CPR考核、国际心肺复苏标准考核及自主设定实战考核。 | 1个 | 8500 | 0.85 |
| 28 | 急救箱 | 定制：铝塑箱体内含体温计、防水创可贴、弹性绷带、医用胶带、烧伤敷料、三角巾、安全别针、无菌纱布片、压脉止血带、医用剪刀、医用镊子、一次性乳胶手套、带单向阀口对口呼吸面罩、急救毯等系列急救用品。 | 2套 | 1500 | 0.3 |
| 29 | 新能源汽车动力电池及电池管理系统的认知与检测教学课程网络版软件 | 一、产品简介 动力电池单体多工位检测终端与教学专用测量平台及新能源汽车教学实训专用车配套使用，该测量终端具有信号测量功能，使用过程中可根据需要通过专用线束与整车进行对接，满足故障诊断实训教学。 三、产品技术要求及功能特点 1.该测量终端采用专用线束连接器与整车进行连接，测量终端配套有与实训任务对应的电路图和检测端子，实训教学中可直接的进行各电压检测、波形检测、线路测量等教学。 2. ▲配套智能故障考核系统APP软件：由教师故障设置终端和学生答题终端两套独立的系统组成，该系统安装在教学专用触控一体机上。故障设置完成后学生通过学生答题终端进行考核答题，考核后的成绩自动储存设备执行模块中，便于老师对每个学生的成绩查询。智能故障考核系统还具备密码管理、故障名称编辑、考核时间设置、故障类型设置和故障恢复测试功能。 3.测量终端采用独立模块化设计，断开后不影响整车运行功能，可根据教学环境进行移动。终端主体结构采用一体化全铝合金型材搭建，耐油耐腐蚀并易于清洁，电气安装部分严格按照欧盟CE电气认证标准实施制造，整套线束采用安全强度达到IP64军工级别的连接器,对长期实训造成的线束损坏可分段式直接更换,免除后顾之忧. 4 产品规格：电源类型: DC12V；工作温度: -35℃～40℃；设备总重量约:10KG。 三、实训任务清单： 1.动力电池管理器BMS电源故障检修； 2.动力电池管理器BMS数据通讯故障检修； 3.动力电池管理器BMS唤醒信号故障检修； 4.动力电池管理器BMS碰撞信号故障检修； 5.动力电池管理器BMS数据读取与分析； 6.动力电池热管理系统检修。 （一）新能源汽车动力电池及电池管理系统的认知与检测教学课程网络版软件，以纯电动汽车为主线车型，包括新能源汽车动力电池及电池管理系统的认知与检测课程管理模块、模块课程标准、教师手册（教案设计及工作页答案）、教学课件、微课、视频及多媒体动画、在线考核题库等内容； ▲（二）新能源汽车动力电池及电池管理系统的认知与检测模块项目及任务： 项目一：动力电池总成检修 任务1.1：电动汽车动力电池认知（对应1+X考核要点） 任务1.2：动力电池总成漏电检测（对应1+X考核要点） 任务1.3：动力电池总成更换（对应1+X考核要点） 项目二：动力电池管理系统检修 任务2.1：动力电池管理系统认知（对应1+X考核要点） 任务2.2：动力电池状态监测（对应1+X考核要点） 任务2.3：动力电池单体电压过低故障诊断与排除 项目三：动力电池管理控制器（BMS）故障检修 任务3.1：BMS供电故障检修 任务3.2：BMS通讯线路故障检修 任务3.3：BMS碰撞信号故障检修 项目四：动力电池热管理系统检修 任务4.1：动力电池热管理系统认知（对应1+X考核要点） 任务4.2：动力电池热管理系统水泵检测 任务4.3：动力电池热管理系统三通电磁阀检测 任务4.4：冷却风扇低速档不运转的故障检修 项目五：高压配电系统（B-BOX)检修 任务5.1：高压配电系统认知 任务5.2：高压配电系统高压回路故障检修 任务5.3：高压配电系统继电器故障检修 项目六：交流充电系统检修 任务6.1：交流充电系统认知（对应1+X考核要点） 任务6.2：交流充电系统CC信号故障检测 任务6.3：交流充电系统CP信号故障检测 任务6.4：交流充电插座拆装 项目七：直流充电系统检修 任务7.1：直流充电系统认知（对应1+X考核要点） 任务7.2：直流充电口温度传感器故障检测 任务7.3：直流充电口线路故障检测 任务7.4：直流充电插座拆装 项目八：车载充电机检修 任务8.1：车载充电机认知 任务8.2：车载充电机电源故障检修 任务8.3：车载充电机通讯故障检修 任务8.4：车载充电机更换 （三）课程软件平台技术要求及功能： 1、账户登录：教师与学生两种账户登录方式，教师登录可以查看系统课程内容外，还可以设置班级信息，设置班级考试时间，导出学生考核成绩等权限；学生登录可以查看系统课程外，根据老师设置的考试信息，在线完成考试。 2、课程目录：一级目录为课程包任务主菜单，二级目录为岗位技能课程包，三级目录为课程大纲子菜单，四级目录为任务驱动课程包。 3、离线课程下载：在登录账户后，离线课程下载完成后，可以在无网络情况下浏览高清课程视频，查看系统课程内容。 4、随堂测试：可以在线考试，考核题目类型分单选题、多选题、判断题等。可以根据考试需求导入对应的考核题库，学生进行考试交卷后，自动判断考核成绩；老师可以批量导出学生考核成绩。 5、意见反馈：客户端意见反馈窗口，可以将意见反馈到系统管理员，系统管理员接受到意见反馈后，可将教学过程中的服务与教学指导进行实时服务。 （四）配套教学课程资源 1、教学资源：内容包括课件、教师手册、学生手册、学生工作页。 1）课件：描述的八个项目和二十八个任务，课件标题要体现课件所表现的内容,字体大小可以根据文字多少进行调节，文字要醒目，画面简洁清晰，界面友好，操作简单,根据教学内容的需求，设计较强的交互功能且交互要合理设计。 2）教师手册：含有上表中描述的八个项目和二十八个任务的教学设计。每个教学设计应包含：教学方法、教学目的、教学重点、情景导入、工具资料、教学过程（资讯、决策、计划、实施、检查、评估）、教学内容和自主学习等模块。 3）学生手册：每个项目学生手册应包含：项目导入、教学目标、项目背景知识、项目实施、项目考核。 4）学生工作页：每个项目学生工作页应包含：背景知识、任务实施、任务总结等内容。 2、视频资源 1）微课：微课包含针对每一个故障现象诊断与排除步骤，充分故障诊断与排除的工作过程，提供规范的操作步骤和安全作业标准； 2）视频：实训视频包含检测、工作原理、拆装实训等视频。充分表达 实操过程中的工作场景，提供规范的工艺、流程、安全等作业标准。 3）多媒体动画：多媒体动画形象再现新能源汽车各核心部件的结构、工作原理，帮助学生深入理解电动汽车的结构、工作原理。 3、随堂测试：给出动力电池及电池管理系统相关考核题，考核题有单选题、多选题、判断题等三种类型，考核完成后能够自动评分是否合格。 | 1套 | 125000 | 12.5 |
| 30 | 服务器 | 1、服务器高度：≥2U 2、工作温度范围：5-40℃ 3、CPU类型：X86；CPU主频：≥2.1GHz；CPU核数：≥8核；CPU颗数：≥2颗；三级缓存：≥11M 4、扩展槽支持：≥8个PCI-e 3.0插槽 5、内存类型：不低于DDR4 2666MHz；内存容量：≥64GB；内存插槽数：内存插槽≥24个，最大支持3TB内存容量，支持≥12个NVDIMM永久内存，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章。 6、硬盘接口类型：服务器支持SAS/SATA/SSD硬盘混插 7、硬盘容量：3块600GB SAS 2.5 15K硬盘 8、硬盘最大可扩展容量：≥24个热插拔硬盘槽位 ★9、RAID模式：配置独立硬件RAID卡，2GB缓存；可配置单≥8GB缓存硬件RAID卡，支持RAID 0、1、5、6、10、50、60；支持双RAID卡，支持SSD优化技术，支持内置双SD RAID系统引导盘，同时支持M.2 SSD 硬件RAID1 系统引导盘，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章。 ★10、数据安全：配置数据保护软件，支持VMware ESXi、Microsoft Hyper-V 和 KVM ，支持重复数据消除、复制、数据完整性和数据安全等，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章。 11、网络控制器：实配4个千兆电接口，实配双端口10GB光口网卡（含光模块）， ★12、性能优化：配置服务器性能运维分析软件授权，可对多个服务器节点进行统一性能监控，收集磁盘IO、吞吐量、容量、CPU、内存使用率、磁盘延迟、队列深度、读写比等指标，支持windows、Linux系统，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章。 13、故障恢复：保障后期服务器设备维护和检修便捷，可通过三种或者以上连接方式，并支持对服务器管理、维护和系统信息检修，并提供高性能高效的WEB管理系统，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章。 14、标准接口：USB接口≥2 15、电源：满配热插拔冗余电源 16、风扇：实配冗余风扇 | 2台 | 42000 | 8.4 |
| 31 | 存储设备 | ▲1、技术成熟可靠，提供分布式存储系统的软件著作权证书复印件加盖投标人公章证明。 2、阵列控制器: 4U 24盘位，双控制器，具备电源、风扇冗余功能，统一化存储控制器，同时配置NAS和IP-SAN、FC SAN数据访问协议；非NAS网关方式架构 ▲3、配置要求: 配置一级缓存≥32GB，双控最大缓存扩展能力≥512GB；缓存不包括SSD磁盘、闪存、NAS机头的内存；最大支持8TB二级缓存，配置800GB二级缓存，为保证存储性能，二级缓存须采用NVMe SSD且直接放置在存储控制器内部进行连接; 标准配置8个1GE、4个10GbE前端主机接口,可扩展8个FC 接口；配置存储企业级硬盘≥2块（单盘容量≥*TB）；本次配置≥1PB容量许可； 4、缓存加速：支持缓存加速，提供缓存加速技术的软件著作权登记证书复印件加盖投标人公章证明。 ▲5、硬盘系统：支持SSD、SAS、NL-SAS、SATA类型硬盘，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章；存储系统底层应采用高安全级别的Raid保护技术，保证一个Raid组中任意三块以上磁盘同时损坏数据不丢失，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章；支持不同硬盘类型在同一硬盘柜混插，支持驱动器热插拔及在线更换故障硬盘；双控制器最大可扩展支持磁盘数量≥750块，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章。支持磁盘的热拔插、动态热备盘；能够在无需重新启动系统的条件下，自动用事先配置的热备磁盘接替故障硬盘实现连续工作，磁盘阵列配置的热备磁盘应能接替磁盘阵列内任意故障磁盘的工作； ▲6、存储高级功能：存储设备具备向应用提供超出实际存储空间大小的空间管理功能，以最大化利用现有存储投资，节约磁盘空间，方便用户进行存储空间的管理、分配，做到按需扩容；可以灵活划分卷大小，并可快速的根据需要进行动态扩大和缩小，支持按需分配卷大小，以提高存储系统空间管理的灵活性，支持单卷容量≥512TB以上；配置在线数据压缩、重复数据删除功能，最大限度节约存储空间；配置数据容灾功能，能够实现NAS异地容灾；配置时间点快照，单卷在线可保留快照数无限制；支持数据跨平台远程复制功能； 存储设备应该具备Lock(WORM)功能，保护数据真实性完整性，同时支持病毒扫描, 对储存数据进行集中式病毒安全防护存储系统需集成虚拟化功能，可创建虚拟机(包括windows和linux操作系统)，易于植入第三方的应用平台； 7、系统管理：配置统一中文管理界面，同时管理NAS、SAN数据；在同一管理界面下可同时完成对存储系统的配置、管理和维护工作； 如果磁盘阵列系统出现问题，能够通过服务警报或警报管理器的提醒服务自动提醒厂商服务中心及用户；磁盘阵列设备应具有完全在线，无需停机的扩充能力，包括系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充等； | 1台 | 143500 | 14.35 |
| 32 | 防火墙 | 一、 ★单台配置要求： 1、 采用多核网络处理器的纯硬件架构； 2、 提供5个GE、4个Combo千兆接口，所有端口必须能够自定义局域网口和广域网口； 3、 支持USB接口，可以用于外接移动硬盘存储日志，系统升级； 4、 冗余电源设计； 二、技术参数要求： 1、 吞吐量≥7990M bps； 2、 最大并发连接数≥1,999,000； 3、 每秒新建连接数≥79,000； 4、 IPsecVPN隧道数≥900； 5、 IPSEC VPN吞吐量≥990M bps； 6、 ★支持虚拟防火墙； 7、 ★SSL VPN 功能必须已经可以使用，默认配置8个并发用户，最大支持1000个并发用户； 8、 支持透明、路由、混合、旁路四种工作模式； 9、 支持端口镜像功能，可以将任意接口数据完全镜像到设备自身的其余接口，用于抓包分析，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章。 10、 支持链路负载均衡功能，支持出站就近负载均衡技术，可动态探测链路响应速度并选择最优链路进行转发，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章。 11、 基于多出口的DNS透明代理，支持SmartDNS，ISP动态探测； 12、 支持服务器的负载均衡，可通过链路ping、应用端口等方式探测服务器状态，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章。 13、 支持DNS透明代理，支持DNS代理黑白名单功能，用户可通过该功能过滤域名查询请求，保护DNS服务，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章。 14、 支持支持GRE和GRE over IPSec、IPSEC VPN、SSL VPN、L2TP VPN，智能终端支持Android版APP，支持苹果和安卓系统的Xauth VPN； 15、 要求必须支持NAT full cone模式，必须支持NAT的端口扩展技术， 要求必须支持多对多的NAT，且公网地址池可选择逐一使用和同时使用两种模式； 16、 支持免费 ARP广播，ARP客户端认证（基于PKI技术）防止ARP攻击和ARP病毒； 17、 必须支持RIP、OSPF、BGP、等动态路由协议，支持策略路由、支持ISP路由并内置多运营商路由表，并提供预定义和自定义的功能，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章。 18、 支持BFD for Static/OSPF/BGP； 19、 必须支持基于会话的原路回包功能，可设置优先于路由策略而通过会话表中的入接口进行回包； 20、 必须支持基于角色、用户、用户组的策略路由，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章。 21、 支持VRouter功能； 22、 支持高可用性功能（HA），支持AP模式（主备模式），AA模式（主主模式），且透明模式下可支持AP模式； 23、 支持802.3ad （链路聚合），并可以在透明、路由模式下支持将多条链路带宽进行捆绑； 24、 支持虚拟线技术(Virtual wire)和Vlan标签转换技术； 25、 可抵御DNS Query Flood、Synflood、udpflood、icmpflood、ping of death、smurf、winnuke、等常见攻击，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章。 26、 支持ALG应用，支持H.323、SIP、FTP、TFTP、RSH、RTSP、SQL Net、HTTP、MS-RPC、PPTP/GRE、SUN-RPC等应用； 27、 可按照应用、时间、用户帐号、IP地址、服务端口、物理端口等方式对数据进行访问控制； 28、 必须支持会话控制功能，要求能够基于源、目的、应用协议三种条件做会话数限制，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章。 29、 设备SSL VPN支持Radius认证、LDAP认证和MS AD认证，并支持LDAP和AD用户的批量自动导入，支持双因素认证(用户名/口令＋USB-Key)，支持客户端硬件特征码绑定认证，支持短信口令认证功能； 30、 设备IPSEC VPN可于主流VPN设备互通，支持DES、3DES、AES128、AES192、AES128、AES256，SHA-256、SHA-512等RFC国际标准算法，并支持NAT穿越； 31、 支持带宽（流量）管理功能，可按照应用分类进行流量监控并提供实时的图形化监控报表 32、 支持多层QoS功能，要求包含应用QoS 和IP QoS 是两个独立的数据流控制功能，应用QoS下可以嵌套IP Qos策略；IP QoS可以嵌套应用QoS； 33、 必须支持弹性带宽功能，可自定义阀值来上弹或回收带宽，充分利用网络带宽资源； 34、 支持邮件关键字过滤和审计，包含关键字的邮件标题、邮件正文进行过滤，可审计用户、关键字、邮件发件人、收件人、发件时间等信息 35、 支持对某一关键字出现指定次数后方进行过滤； 36、 支持IPv6、IPv6 SNMP管理、IPv6路由、IPv6 DNS、IPv6 6to4隧道配置、IPv6 4to6隧道配置、NAT-PT配置、NAT64和DNS64配置等； 37、 支持对 MSN/QQ 等IM即时通讯软件控制，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章。 38、 支持对防火墙策略命中次数的统计功能，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章。 39、 可统计每个IP的实时流量和会话数，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章。 40、 支持对网页关键字进行过滤，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章。 41、 支持控制P2P应用的带宽，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章。 42、 支持2个系统软件并存，并支持系统软件回滚，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章。 | 1套 | 29900 | 2.99 |
| 33 | UPS不间断电源 | 1、在线式三进单出,UPS带液晶数字显示； 容量： 20KVA 2、输入：电压电压304～478VAC；频率50Hz±5%(可选±10%)；频率跟踪速率≤1Hz/S，功率因数0.95以上，符合EN605552； 3、输出：电压：220±1%；频率：50Hz±0.5%；波形失真度：线性负载时＜3%;非线性负载时＜5%；波峰系数：3:1(满载下)；具备电池冷启动功能； 4、保护功能：输出短路、输出过载、温度过高、电池欠压、输出过欠压、抗雷击浪涌；显示：输入输出电压、频率、电池电压、输出功率；指示：电池低压、市电状态、逆变、异常、旁路； | 1个 | 45000 | 4.5 |
| 34 | 机柜 | 网络级服务器机柜，规格：约600(W)×1000(D)×2000(H)，。外观：外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹，金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求。42U、颜色：黑色。材料：采用高强度的优质镀锌钢，主体骨架不少于，其他不少于；机柜要求镶嵌密眼式纤维防尘防潮滤器网，阻挡外界灰尘、潮气及昆虫所带来对内置设备的破坏。 | 1个 | 5000 | 0.5 |
| 35 | 空调 | 冷暖3P空调柜机、变频、适用面积：34-50㎡、循环风量：1200m3/h | 1台 | 6000 | 0.6 |
| 36 | 计算机 | 1、机型：商用台式计算机 2、处理器：英特尔第十代酷睿I5-10400（六核3.0G）处理器。 3、内存：8G DDR4 2666Mhz 4、硬盘：1TB硬盘 5、显卡：2G独立显卡 6、集成：板载1000M网卡；主板：H310芯片组 ★7、8个USB接口，USB3.2接口不少于4个、前置接口不少于2个USB3.2和2个USB2.0接口，前置个耳机插孔和麦克风插孔， 具备8声道音频接口。 ★8、为保证外设安全稳定使用，USB接口通过安全质量监督认证，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）及国家级证书复印件并加盖投标人公章。 ★9、键鼠：PS2防菌标准键盘，USB光电鼠标,方便使用鼠标和键盘线长1.8米。 10、机箱：标准MATX立式免工具机箱，前置项置提手容积20L，前置开关，鉴于各地使用环境不同；针对南方客户高温潮湿的使用环境，投标机器须通过高低温湿认证，工作潮湿要求50±2℃、93%±3%、2h，贮存潮湿要求50±2℃、93%±3%、150h; 为提升产品使用寿命，产品经过箱体封闭试验45±2℃ 2h，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）及国家级证书复印件并加盖投标人公章。 ★11、机器通过实时侦测系统使用情况，可自动调节内部电子元器件的电压，达到系统所需最合适的处理器性能，减少不必要的电源浪费，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）及国家级证书复印件并加盖投标人公章。 12、显示器：同品牌21.5英寸LED宽屏显示器，分辨率1920*1080。 | 1台 | 5300 | 0.53 |
| 37 | 办公椅 | 定制 参考规格：1400mm×600mm×750mm，材质：材料采用一级三聚氰胺板密度板，桌面25mm厚密度板,其余15mm厚密度板，优质PVC机械封边，优质五金配件（带线槽，背板）。颜色可根据需求定制。 学生方凳：每张桌子配两张，四脚椅,铁架表面经过碱洗除油、酸洗除锈、磷化附膜、钝化、静电机器手自动喷涂和高温固化处理。实木板面。配教师椅1张 | 1套 | 960 | 0.096 |
| 38 | 机房装修与安装 | 定制要求：网络中心机房改造面积约25平方米，施工内容安装照明、接地铜排、网络系统的强电、弱电布线等全部设备的包工包料。 1、顶灯规格：1200mm×600mm*6件，含照明电线的安装线材； 2、强电施工含线材、插座路线包套管、电线及安装；包含配电盒、空气开关、开关面板。强电线径≥4mm2； 3、弱电布线施工，六类线，AMP水晶头、理线架等； 4、吊顶、铝扣板600mm×600mm，25平米； 5、防静电地板，600 mm×300 mm×35 mm，表面粘贴三聚氰胺防静电贴面或2.0mmPVC永久性防静电贴面或玻化砖面，主要组件有：地板块、横梁、支架等。25平米； 6、中心机房三级防雷 | 1项 | 45600 | 4.56 |
| 39 | 文化建设 | 根据各实训室需求进行文化建设 根据学校要求进行形象设计及上墙，包含但不仅限于：实训室相关制度、实训室相关技术介绍、实训室设备介绍、实训室课程内容等。 | 1项 | 30000 | 3 |
| 二、发动机实训室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电控发动机拆装运行实训台 | - 产品简介 该设备采用装有1.4T电控汽油发动机总成(易于拆装)的拆装翻转台架和运行检测控制台两部分组成。拆装翻转台架提供学员进行发动机拆卸和装配实训。装配好发动机后与运行检测控制台对接，可起动运行发动机，检测发动机的装配效果。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车发动机和维修实训的教学需要。 二、功能特点 1、真实可运行的电控汽油发动机，充分展示电控汽油发动机的组成结构和工作过程。 2、实训台由拆装翻转台架和运行检测控制台两部分组成。拆装翻转台架由电控汽油发动机总成和可做360度翻转的发动机拆装架组成，运行检测控制台由控制面板、发动机电控单元、供油系统、蓄电池等组成。 3、带有减速机的拆装翻转台架可做轴向任意角度的翻转和静止，可方便地进行拆卸和装配实训，底部放置接油盘，便于小零件、水及油的收集，做到三不落地。 4、运行检测控制台架安装有起动运行发动机所有的部件要素，如电控单元、仪表、水箱、点火开关等，与拆装翻转台架进行油路、电路、气路、水路的对接，可运行发动机、检测发动机装配的效果。 5、运行检测控制台架采用全铝合金型材搭建，耐油耐腐蚀并易于清洁，电气安装部分严格按照国际标准电气认证标准实施制造，不会出现传统钢架喷塑后出现的脱漆现象，整机具备极佳的安全性与可靠性。 6.★配套汽车传感器信号模拟器平台：为更好地开展电控系统实训教学，要求配套汽车传感器发生器系统（要求一体式）；仿真系统采用7寸触摸屏采用电阻触摸，具有使用寿命长、触摸精度高特点，它与单片机之间采用SPI通信，触摸灵敏度高。FPGA与单片机直接用RS232通信，接收单片机传送的设置参数，控制波形的频率、占空比和模拟电压输出幅度。设有18路信号同轴传送电缆线端口同时输出、可触摸设置任意波形输出，能产生国产基本车型传感器系统等18路信号（包含霍尔、磁电、光电等信号）输出。 - 三、技术参数 1、外形尺寸(长×宽×高)约：1000×800×1800 mm； 2、工作电源：DC 12V； 3、燃油标号：依发动机型号； 4、工作温度：-40℃～+50℃； | 1套 | 52500 | 5.25 |
| 2 | 高压共轨电控柴油发动机实训系统 | - 产品简介 该设备采用共轨2.8TC电控柴油发动机为基础，对发动机可进行起动、加速、减速等工况的实践操作，真实展示电控柴油发动机的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车发动机和维修实训的教学需要。 二、产品组成 检测控制面板、组合仪表、发动机控制电脑、诊断座、点火开关、发动机总成，燃油箱、油门控制装置、进气管、排气管（带保护罩）、水箱、冷却风扇、蓄电池、继电器、电源总开关、智能化故障设置和考核系统、移动台架（带自锁脚轮装置）。 三、产品特点 1.真实可运行的电控柴油发动机，充分展示电控柴油发动机的组成结构和工作过程，发动机可进行起动、加速、减速等正常工况的实践操作。 2.实训台面板上绘有彩色UV平板喷绘电路图，学员可直观对照电路图和发动机实物，认识和分析控制系统的工作原理；面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色系统电路图。 4.实训台面板上安装有汽车仪表，可实时显示发动机转速等参数变化； 5.实训台有OBD诊断接口，可以通过解码器对电气系统各控制单元进行编码查询、读取故障代码、清除故障代码、读取数据流、执行元件测试等自诊断功能。 6.为了便于传感器和执行器的识别和测量，以还原实车检测场景为要求的同时减少传感器和执行器插头拔插产生插头破损，要求在原车线束插头旁并联出≥5cm的检测端，检测端采用透明亚格力材质经激光雕刻和平板喷描制成，形状要求和原车插头平面形状相同，测量端采用专用检测端子，并标注测量角位的编号和传感器执行器名称。可直接在测量端子上检测各传感器、执行器、发动机控制单元管脚的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 7.蓄电池安装有电源开关，不使用过程断开电源开关，防止蓄电池亏电。 8.智能故障考核功能：主要有教师故障设置终端和学生答题终端两套独立的系统组成，该系统安装在移动终端上。教师用移动教学终端可实现与一体化教具的故障设置模块连接进行故障设置。故障设置完成后学生通过学生用移动学习终端进行考核答题，考核后的成绩自动储存设备执行模块中，便于老师对每个学生的成绩查询。 9.底座采用全铝合金型材搭建，耐油耐腐蚀并易于清洁，立柱采用一体化全塑高强度ABS全模具扣式生产，电气安装部分严格按照国际标准电气认证标准实施制造，不会出现传统钢架喷塑后出现的脱漆现象，整机具备极佳的安全性与可靠性。 10.★配套无纸化考核平台 - 平台要求：用户注册并登陆平台后，平台至少包含如下相关功能（1）用户模块：1）用户管理（包含用户列表、添加用户、ID、用户名、电子邮件、注册IP、角色、注册时间、操作等命令）2）角色管理（包含：添加角色、角色名、默认角色、绑定模型、角色描述等命令）3）模块设置（包含：注册选项、注册模块、管理员权限、登录选项等命令）、4)模型管理（包含添加模型、模型名称、模型代码、模型描述、修改模型信息、删除模型等命令）。（2）考试模块：1)考试设计（包含考场列表、地区设置、科目管理、题型管理等命令）2)课程开通（包含开通课程、批量开通等命令）3)试题管理（包含普通试题管理、错误反馈等命令）4)试卷管理（包含试卷列表，手工组卷、随机组卷、即时组卷等组卷方式命令）5）回收站6）批量工具。（3）内容模块：1)推荐管理（包含添加推荐位等命令）2)分类管理（包含添加分类、排序、ID等命令）3)内容管理（包含添加内容、内容模型、权重等命令）4)模型管理5）标签管理（4）课程模块（课程管理、课程分类、模型管理等命令）（5）文档模块：1)分类管理2)词条管理。 - 四、实训项目 1.发动机工作运行演示、教学、实验；各个传感器信号检测； 2.电控系统故障设置、排除、实训、考核；专用解码器设备读取故障码、清楚故障码、读取数据流等； 3.汽车专用示波器有源传感器信号波形检测、无源传感器信号波形检测； 五、产品规格 面板尺寸约：500mm*800mm，台架尺寸约：1100mm*1580mm*1520mm，电源类型：直流DC12V，工作温度：-5-40度，油箱容积约：13L，设备重量约：300KG | 1套 | 56500 | 5.65 |
| 3 | 发动机电控示教板 | - 产品简介 该设备采用发动机电控系统的真实部件，充分展示发动机电控系统的组成结构和工作过程。 适用于学校对发动机电控系统理论和维修实训的教学需要。 二、功能特点 1.真实可运行的发动机电控系统，模拟发动机曲轴运转，可产生火花塞点火、燃油泵工作、喷油器喷油等执行元件工作，充分展示发动机电控系统的组成结构和工作过程。 2.示教板面板采用耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图与工作原理示意图；学员可直观对照电路图和实 物，认识和分析发动机电控系统的工作原理。 3.示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测发动机电控系统电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 4.示教板面板上安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对发动机电控系统进行读取故障码、清除故障码等发动机电控系统自诊断功能。 5.示教板面板部分采用铝塑板制作，外形美观；底架部分采用铝合金结构搭建，表面采用特殊工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。 6.示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。 7.★配套在线教育课程开放平台: - 1）本系统是互通教学多元化管理平台，将用户传统的各个平台系统实施整合，集中互通管理，解决多平台、多账号难以管理、数据库分散无法集中统计等问题。系统包含了：在线教务管理系统、在线课程资源管理平台、在线习题库平台、在线考试考核平台、线上视频课程管理平台及线上虚拟仿真教学管理平台，真正意义的一站互通数据集中统计！ - 2）课程资源：多个微课视频实拍采集教学视频素材，后期影视包装，片头10秒左右，片尾5秒左右，视频尺寸不低于1920*1080，视频格式MP4、FLV等；多个虚拟仿真内容采用unity引擎开发，在pc端win系统上运行（win7、win8、win10，注不包含win xp）软件。 - 三、技术规格 外接电源：AC 220V±10% 50Hz 工作电压：DC 12V 工作温度：-40℃～+50℃ | 1套 | 26500 | 2.65 |
| 4 | 汽油发动机拆装翻转架 | 一、产品简介 本设备以电控汽油发动机总成装配在拆装翻转台架上，拆装翻转台架便于学员进行发动机拆卸、检验、测量和装配实训。适用于中高等职业院校和培训机构的汽车电控发动机构造与维修实训教学，能够满足对电控汽油发动机的结构、工作原理、零部件的测量、诊断和分析的教学和考核需要。本实验操作方便，安全可靠。 二、产品组成 本产品由原厂电控汽油发动机总成，传感器、进排气系统、节气门、点火系统、发电机等附件、减速机、翻转架、接油盘、移动脚轮组成。 三、产品特点 1.采用原厂电控汽油发动机总成(易于拆装)，组装在专用发动机拆装翻转架上。 2.采用减速翻转机构，可使发动机任意角度旋转，并能任意位置锁止，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。 3.底部放置大面积接油盘，便于小零件或螺丝的集中存放。 4.拆装翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理，底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。 四、实训项目 1、发动机拆装实训； 2、发动机大修工艺实训； 3、发动机结构与原理认识实训； 4、发动机静态检测实训等。 | 2套 | 14500 | 2.9 |
| 5 | 柴油发动机拆装翻转架 | 一、产品要求1 设备以原厂共轨2.8TC电控柴油发动机总成装配在拆装翻转台架上，拆装翻转台架便于学员进行发动机拆卸、检验、测量和装配实训。适用于中高等职业院校和培训机构的汽车电喷发动机构造与维修实训教学，能够满足对电控柴油发动机的结构、工作原理、零部件的测量、诊断和分析的教学和考核需要。本实验操作方便，安全可靠。 二、产品要求2 本产品由原厂电控柴油发动机总成，传感器、进排气系统、节气门、点火系统、发电机等附件、减速机、翻转架、接油盘、移动脚轮组成。 三、产品要求3 1.采用原厂电控柴油发动机总成(易于拆装)，组装在专用发动机拆装翻转架上。 2.采用减速翻转机构，可使发动机任意角度旋转，并能任意位置锁止，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。 3.底部放置大面积接油盘，便于小零件或螺丝的集中存放。 4.拆装翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理，底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。 四、实训项目 1、发动机拆装实训； 2、发动机大修工艺实训； 3、发动机结构与原理认识实训； 4、发动机静态检测实训等。 | 1套 | 16500 | 1.65 |
| 6 | 汽车传感器模似器 | 技术指标 功能Function 量程Range 基本精度Basic Accuracy 频率20-4KHZ，占空比10-90%，电压0-5V 频率、占空比、电压值可调 | 1个 | 1900 | 0.19 |
| 7 | 汽油机点火正灯 | 感应点火正时灯准确检查传统/电子/电脑控制的点火正时 •标准配置 •全金属点火感应钳 •测试线可拆卸,电源夹有耐热绝缘套 •高亮度氙气频闪灯 | 1个 | 680 | 0.068 |
| 8 | 气缸泄露测试仪 | 带保护套的2-1/2”表盘，可以直观地读出压力，对比表格确定漏气率 测试范围0-100psi，量程：0-700kpa 压力调节旋钮，可调节所需压力源 24”长并配有14mm转接头软管，配带快速接头 配有10mm，12mm，18mm转接头，适合所有汽油发动机 | 1个 | 760 | 0.076 |
| 9 | 汽油机转速表 | 规格 5位大屏幕液晶显示，字高18mm 测试范围：2.5~99999转/分 分辨力：0.1RPM(2.5~99999RPM) 1RPM(1000RPM以上) 基本精度：±(0.05%+1) 采样时间：0.5秒(120RPM以上) 量程选择：自动切换 有效距离：50mm~500mm(激光) | 1个 | 390 | 0.039 |
| 10 | 工具柜 | 工具柜车间用五金重型储物柜抽屉式多功能零件柜加厚双开门物料柜，5层，每层承重约300KG，尺寸定制 | 1个 | 3500 | 0.35 |
| 11 | 专业汽车电脑检测台 | 产品要求： 设备由钢材喷塑处理而成。可以摆放各种类型的汽车检测电脑及打印机。抽屉可以摆放各种型号的接头及资料。移动灵活，实用，方便。外观尺寸：约1200*600*500（mm）。 | 1套 | 3800 | 0.38 |
| 12 | 套装工具 | 技术参数： 1、10件6.3MM系列6角英制套筒(5/32″,3/16″,7/32″,1/4″,9/32″,5/16″,11/32″,3/8″,7/16″,1/2″) 2、10件6.3MM系列6角公制套筒(4,5,6,7,8,9,10,11,12,13MM) 3、6件6.3MM系列6角公制长套筒(4,5,6,7,8,9MM) 4、3件10MM系列十字型旋具套筒(#1,#2,#3) 5、9件10MM系列6角英制套筒(3/8″,7/16″,1/2″,9/16″,5/8″,11/16″,3/4″,13/16″,7/8″) 6、6件10MM系列6角公制长套筒(10,11,12,13,14,15MM) 7、2件10MM系列锁定接杆(3″,6″) 8、2件10MM系列火花塞套筒(16,21MM) 9、6件12.5MM系列6角公制长套筒(10,12,13,14,17,19MM) 10、8件10MM系列花型套筒(E8,10,11,12,14,16,18,20) 11、11件10MM系列6角公制套筒(9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19MM) 12、3件10MM系列一字型旋具套筒(4.0,5.5,6.5MM) 13、4件10MM系列50MM长中孔花型旋具套筒(T-45,50,55,60) 14、4件12.5MM系列6角公制风动套筒(17,19,21,23MM) 15、4件12.5MM系列12角英制套筒(15/16″,1″,1-1/16″,1-1/4″) 16、7件12.5MM系列12角公制套筒(20,21,22,24,27,30,32MM) 17、2件12.5MM系列转向接杆(5″,10″) 18、3件10MM系列花型旋具套筒(T-20,30,40) 19、6件10MM系列六角旋具套筒(3,4,5,6,8,10MM) 20、3件10MM系列十字型旋具套筒(#1,#2,#3) 21、12件公制全抛光两用扳手(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19MM) 22、3件公制全抛光双梅花棘轮扳手(8*10,12*13,17*19MM) 23、7件6.3MM系列25MM长中孔花型旋具头(T-10,15,20,25,27,30,40) 24、12件公制长内六角扳手(1,5,2.0,2.5,3.0,4,5,6,7,8,10MM) 25、1件6.3MM系列专业快速脱落棘轮扳手 26、1件6.3MM系列转向接杆(4″) 27、1件6.3MM系列旋柄 28、1件6.3MM系列万向接头 29、1件6.3MM系列旋具头接头 30、1件10MM系列专业快速脱落棘轮扳手 31、1件10MM系列万向接头 32、1件12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手 33、1件12.5MM系列万向接头 | 2套 | 2780 | 0.556 |
| 13 | 气动风炮 | 工作气压（KGF/CM2）≥6.35 长（mm）192 振动（M/S2）12 净重（kg）约2.58 输出端规格1/2"方头 工作扭矩（N·M）400-650 最大反转扭矩（N·M）≥800 空转转速（RPM）≥7500 宽（mm）195 拧紧螺栓能力M20 平均耗气量（CFM）4.2 高（mm）69 噪声级dB（A）110 进气口尺寸1/4" 最小气管内径（mm）10 | 2个 | 990 | 0.198 |
| 三、底盘实训室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 刹车盘厚度规 | 技术参数： 1、百分位 喉深：30mm 2、量程：0-12.7mm 3、分辨率：0.01mm 4、误差：±0.02mm | 4个 | 280 | 0.112 |
| 2 | 轮胎以及修补耗材 | 1、外胎硫化剂 蓝色350g（带刷）1盒； 2、密封胶175克（带刷）1罐； 3、MPC多功能硫化剂 350g，10罐； 4、润滑膏3、5Kg 2罐； 5、手柄钢丝刷 1个； 6、6MM碳化钢钻头6*65mm 1个； 7、5MM碳化钢钻头4.5*90mm 1个； 8、液体打磨剂-350ml 16支； 9、刮垢具 1把； 10、全铜镀铬气门嘴（驰加专供） 1卡； 11、PMS铝合金气门嘴（4个/卡，12卡/盒）·1盒； 12、加强型全功能补片43mm 1盒； 13、UP4、5加强型全功能补片37mm 1盒； 14、UP3加强型全功能补片27mm 1盒； 15、UP3加强型全功能补片27mm 1盒； 16、午胎补片RAD 110TL 115*70mm 2盒； 17、强化补片C0、C1、C2、C3各20片； 18、A6蘑菇钉促销装（含80ml硫化剂） 2盒； 19、A4、5蘑菇钉促销装（含80ml硫化剂）2盒。 20、轮胎带钢圈，185/70R/14 ;10条 | 1项 | 22980 | 2.298 |
| 3 | 轮胎花纹深度测量仪 | 不锈钢材质，0-25毫米 | 5个 | 50 | 0.025 |
| 4 | AT自动变速器 | 一、产品要求 设备以原厂手自一体自动变速器总成装配在拆装翻转台架上，拆装翻转台架便于学员进行发动机拆卸、检验、测量和装配实训。适用于中高等职业院校和培训机构的汽车自动变速器构造与维修实训教学，能够满足对自动变速器的结构、工作原理、零部件的测量、诊断和分析的教学和考核需要。本实验操作方便，安全可靠。 二、产品要求2 产品由原厂手自一体自动变速器总成、减速机、翻转架、接油盘、移动脚轮组成。 三、产品要求3 1.采用原厂自动变速器总成(易于拆装)，组装在专用拆装翻转架上。 2.采用减速翻转机构，可使发动机任意角度旋转，并能任意位置锁止，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。 3.底部放置大面积接油盘，便于小零件或螺丝的集中存放。 4.拆装翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理，底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。 四、实训项目 1、自动变速器拆装实训； 2、自动变速器大修工艺实训； 3、自动变速器结构与原理认识实训； 4、自动变速器静态检测实训等。 | 1套 | 16720 | 1.672 |
| 5 | cvt自动变速器 | 一、产品要求 设备以原厂自动变速器总成装配在拆装翻转台架上，拆装翻转台架便于学员进行发动机拆卸、检验、测量和装配实训。适用于中高等职业院校和培训机构的汽车自动变速器构造与维修实训教学，能够满足对自动变速器的结构、工作原理、零部件的测量、诊断和分析的教学和考核需要。本实验操作方便，安全可靠。 二、产品要求2 产品由原厂CVT自动变速器总成、减速机、翻转架、接油盘、移动脚轮组成。 三、产品要求3 1.采用原厂自动变速器总成(易于拆装)，组装在专用拆装翻转架上。 2.采用减速翻转机构，可使发动机任意角度旋转，并能任意位置锁止，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。 3.底部放置大面积接油盘，便于小零件或螺丝的集中存放。 4.拆装翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理，底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。 四、实训项目 1、自动变速器拆装实训； 2、自动变速器大修工艺实训； 3、自动变速器结构与原理认识实训； 4、自动变速器静态检测实训等。 | 1套 | 16370 | 1.637 |
| 6 | 双离合自动变速器 | 一、产品要求 设备以原厂双离合自动变速器总成装配在拆装翻转台架上，拆装翻转台架便于学员进行发动机拆卸、检验、测量和装配实训。适用于中高等职业院校和培训机构的汽车自动变速器构造与维修实训教学，能够满足对自动变速器的结构、工作原理、零部件的测量、诊断和分析的教学和考核需要。本实验操作方便，安全可靠。 二、产品要求2 产品由原厂双离合自动变速器总成、减速机、翻转架、接油盘、移动脚轮组成。 三、产品要求3 1.采用原厂自动变速器总成(易于拆装)，组装在专用拆装翻转架上。 2.采用减速翻转机构，可使发动机任意角度旋转，并能任意位置锁止，便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。 3.底部放置大面积接油盘，便于小零件或螺丝的集中存放。 4.拆装翻转架采用了高强度的钢结构焊接，表面经喷涂工艺处理，底部带有自锁脚轮装置，可移动式，方便教学。 四、实训项目 1、自动变速器拆装实训； 2、自动变速器大修工艺实训； 3、自动变速器结构与原理认识实训； 4、自动变速器静态检测实训等。 | 1套 | 23500 | 2.35 |
| 7 | 轮胎维保工具车组套 | 1、第一层53件套：1/2"六角套筒14个：8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24mm; 两用扳手11个：8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21mm; 1/2"接杆2个:76、254mm;1/2"棘轮柄1个：255mm;1/2"万向接头1个：70mm; 1/2"旋具头接头1个：8mm;1/2"棘轮柄1个：255mm; 1/2"L型套筒扳手1个：250mm;8mm冲击批头15个：六角4、5、6、7、8mm、星型T20、T27、T30、T40、T45、T50;十二角5、6、8、10mm; 油管扳手2个：8 x10、11x12mm;活动扳手1个：250mm;斜口钳1个：160mm;尖嘴钳1个：160mm;穿心螺丝批2个：6x100、PHx100mm; 2、第二层17件套：1/2"双锤式气动冲击扳手1个：550N、m;1/2"气动套筒4个：17、19、21、23mm; 数显轮胎充气表1个;轮胎撬棒1个：400mm;扒胎保护条1个;气门芯扳手1个;铲刀1个：30x190mm; 胶扣起子1个：200mm; 圆口大力钳1个：180mm;美工刀1个：18mm;补胎片压轮1个;轮胎深度检测尺1个;刹车片测量塞尺1套;刹车油检测笔1个; 3、第三层38件套：双向气动钻1个：1800转;碳化合金钻头5个：3、4、6、8、10mm(蘑菇钉专用);轮胎探伤测试锥2个;补胎记号笔1个;气动低速直磨机1个：0-2500转;合金磨头1个;冲击螺丝批组套1套：8个;刹车片分离器18件：奥迪、宝马、奔驰、大众、雪铁龙、雷诺、标致、菲亚特、阿尔法、罗密欧、罗孚、捷豹、路虎、沃尔沃、福特、通用、凯迪拉克、雪佛兰、萨博、欧宝、丰田、尼桑、本田、斯巴鲁、马自达;手电筒1个; 4、工具车：6抽屉工具车1个：每个抽屉都带有自锁功能；防止自动滑出防滑工作台面；人性化推手台面可以安装台虎钳；通用挂孔。 | 1套 | 8500 | 0.85 |
| 8 | 喷油嘴清洗机 | 产品功能特点： 1，喷油嘴喷射情况和喷油量检测，滴漏检测，喷油嘴清洗，发动机积碳免拆清洗，油嘴内部污染物检 2，自动化操作，常用参数记录调用，发动机怠速，中速，高速，变速全工作状态模拟，检测完毕自动将系统管路内检测抽回油箱。 3，油压自动跟踪和稳定，油温和可燃气体安全报警。 4，独立式大功率超声滤清洗。 基本参数： 1、电磁阀回油：电磁阀控制玻璃试管中检测回流到油箱。 2、检测范围：多点喷射，机械喷射喷油嘴。 3、重量 : 约98Kg； 4、适用范围 : 汽车喷油嘴 ； 5、电压 : 220V ； 6、电流 : 2A； 7、用途 : 喷油嘴清洗 ； 8、功率 : 0.2W ； 9、加工定制 : 否 ； 10、类型 : 超声波清洗机。 | 1台 | 4890 | 0.489 |
| 9 | 自动变速器换油机 | 1、本机采用7寸真彩全触屏，界面人性化设计，简单易操作，操作时只需将与两根油管与自动变速箱冷却油管进行连接，通过触屏界面指引操作，自动完成整套清洗、等量换油、补充回收、排油、排空等一系工作。换油率接近100%。 2、本机核心部件全部采用自主创新、自主知识产权的软件、硬件系统，有效实现本机软硬件的功能匹配，使设备性能稳定、操作简单易懂。设备界面图像化设计、菜单式操作、功能清析、操作易懂方便； 3、▲可通过RS232串口、USB接口、WF无线功能与PC机的通讯，后台数据交换。满足后期功能的软件接口升吸或无线自动升等服务。 4、▲电子油路识别技术，可实现超低压力或高压换油，避免新旧油路的窜油现象，造成污染新油，计量不精准等。 5、电路采用分段多重保护设计，保障安全，避免烧电机或电脑主板，使设备性能稳定，使用寿命更长久； 6、本机采用独特抽空技术，保障设备换油稳定，避免油泵空转，人工排空气。 技术参数： 电源电压:AC220V 50Hz或DC12V； 噪音：<65db 压力范围 0-15kg/cm2 油管：2.5m 排油管：1.5m 等量换油误差：±0.05L 新旧油桶：25L*2 平均更换速率 ：2.2Lm 清零漂移量：<±0.01L 温度误差 ：±2℃ 新油升温：l≤60°C ±0、005L 清洗液误差：±0.005L 设备尺寸：约60x1180x50mm | 1台 | 7850 | 0.785 |
| 10 | 逆变可编程电源 | 基本参数： 1、额定输出电压：0-32V； 2、额定输出电流：0-3.2A； 3、设置分辨率：电压 1mV，电流 1mA； 4、CH3输出特性：电压：2.5V/3、3V、5V，电流3A； 5、五位电压、四位电流高精度显示，支持数字键盘输入； 6、定时和延时输出功能； 7、过压及过流保护；/8、5组一键调用存储值； 9、具有波形显示功能； | 1个 | 6890 | 0.689 |
| 11 | 工具柜 | 工具柜车间用五金重型储物柜抽屉式多功能零件柜加厚双开门物料柜，5层，每层承重300KG，尺寸定制 | 1个 | 3500 | 0.35 |
| 12 | 拆胎机 | 性能特点 1、豪华气动控制后仰倒臂设计，压胎杆自动定位，拆胎臂气动锁紧功能。 2、独立辅助臂系统自带气动托胎装置可平稳升降于任意位置，使拆装轮胎时更加省力便捷，压胎轮上下宽泛压胎操作适合各种高档轮胎。 3、360°旋转式压胎机械助手与24" 的加大方形盘及大功率电机，使工作强度倍增，适用于拆装更大、更宽的新式轮胎，组合式压胎臂具有托胎、压胎和中心定位三重功能，实现自动拆胎辅助。 4、可选配爆充和T02自动免撬拆胎钩。 技术参数： 电源电压:110V/220V/400V 电机功率:0、75KW 最大轮胎直径:40"(1000mm) 最大轮胎宽度:14"(355mm) 外卡锁定:10-21" 内卡锁定:12-24" 气压要求:8bar 轮胎铲力:2500kg 噪音:≤75dB 毛净重:约287/256kg 包装尺寸（辅助臂）:约1220*450*350mm 包装尺寸（主机）:约960*760*860mm | 1台 | 13800 | 1.38 |
| 13 | 轮胎平衡机 | 功能特点： 1、严格执行热处理工艺的高精度机械主轴，确保重复测量精度； 2、高自能芯片组，LED显示屏幕，微处理机芯，高稳定性的自动显示数据功能，带自校准和设备故障自检功能； 3、 可配加大铸块与铸盘，可对丰田考斯特，全顺，依维柯等大孔型系列轮胎进行平衡，可选配无中心孔夹具，可作法系车如雪铁龙系列车型； 4、▲带6种平衡模式和OPT功能，加长的拉尺可作10寸—24寸的宽轮胎平衡操作，带平衡块卡槽的特殊设计，方便操作者实现精确地粘贴； 5、跟踪粘贴式平衡功能，做到精确，快速定位，避免重复调整位置，特别适用于只能粘贴平衡块的新型高档轮胎； 6、可选配轮胎安全防护罩，标配平衡钳，全套锥块和测量卡尺； 7、带分割隐藏功能。 技术参数： 1、最大重量 :约65kg 2、电机功率 :0、2kw 3、电源要求 :220V/110V 4、平衡精度 :±1g 5、平衡转速 :200rpm 6、轮辋直径 ：10～24英寸（256mm-610mm） 7、轮辋宽度 ：1、5〞～20英寸（40mm-510mm） 8、平衡周期 ：8sec 9、噪声 ：﹤70dB 10、毛/净重 ：约126/98kg 11、外形尺寸：约960*760*1250mm | 1台 | 8200 | 0.82 |
| 四、汽车电器实训室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 继电器单件 | 全新件，12v、24v | 5个 | 10 | 0.005 |
| 2 | 传感器单件 | 氧传感器、燃油压力传感器、节气门、温度传感器、爆震传感器、车速传感器、转速传感器等 | 3个 | 3170 | 0.951 |
| 3 | 前大灯总成单件 | 一套（左右）前大灯总成 | 3个 | 900 | 0.27 |
| 4 | 尾灯总成单件 | 一套（左右）尾灯总成 | 3个 | 780 | 0.234 |
| 5 | 保险单件 | 10A/15A/30A | 3个 | 10 | 0.003 |
| 6 | 免维护蓄电池 | 全新，规格：12V，45A | 3个 | 580 | 0.174 |
| 7 | 点火线圈卸拔器 | 直接点火线圈卸拔器，专用工具 | 2个 | 1800 | 0.36 |
| 8 | 刹车油测试仪 | 通过颜色灯指示，分辨刹车油水分 | 2个 | 380 | 0.076 |
| 9 | 起动机 | 全新，起动机总成 | 5个 | 450 | 0.225 |
| 10 | 发电机 | 全新，起动机总成 | 5个 | 450 | 0.225 |
| 11 | 大众照明检测智能教学实训系统 | - 产品要求1 产品采用原厂1.8T照明系统零部件为基础制作，将照明系统按照教学步骤和课程要求制作成不同的模块。 二、产品要求2 包括蓄电池模块、点火开关模块、熔断丝模块、组合仪表模块、组合开关模块、大灯模块、尾灯模块、应急灯开关模块、雾灯模块、倒车开关模块、刹车灯开关模块、阅读灯模块、牌照灯模块。 三、产品要求3 1、在进行汽车身照明系统教学时，通过专业连接器进行模块间的插接，可真实展现汽车车身照明系统的整个控制过程及工作原理。 2、该一体化教具既可进行照明系统原理结构教学，也可进行线路连接考核训练。 3、安全工艺标准：设备底座框架采用一体化全铝合金型材搭建，耐油耐腐蚀并易于清洁，内嵌铝塑板支撑密封，台面铺装彩色高密度复合板；下部包含三个全铝合金抽屉方便对相关实训耗材及工量具进行集中式管理。电气安装部分严格按照国际电气认证标准实施制造，整套线束达到IP64的连接器，便于长期高密度实训造成的线束损坏进行分段式直接更换，保障设备的使用效率。 - 4. ★配套实验室智慧用电安全控制系统 - 功能要求:智能电源管理系统具有过温、短路、过流、过压、欠压、失压、功率限定7大保护功能；电源具有一键锁定功能，处理故障时，防止漏电保护器合闸，造成触电危险；电源具有故障锁定功能，发生故障导致跳闸时，不能人为上电，只能通过远程清除故障后，才能上电成功；能通过无线4G和有线以太网与手机APP和PC端云平台通讯，没有网络的情况下，教室整套智能电源管理系统可离线独立运行。 - 1）、智能终端：智能电源管理系统以32位ARM为核心，采用4.3寸彩色触摸屏为人机交互界面，实时监控设备运行情况，提供Zigbee、CAN等多种通信模式，具备语音播报功能。能实时监测三相电压、电流、功率，功率因数、频率、电能等参数，液晶触摸屏监测数值。能监控实验室电源的故障类型和故障次数；设备时间管理包含年月日时间的显示；用户通过刷卡方式请求开启设备，PC端进行授权之后，设备可启动使用，PC端可分时预约设备的启动和停止！ - 2）、手机APP：用电状态界面实时显示当前电压、电流、有无功功率、电能、设备温度、漏电电流值等；用电数据界面能智能查找近2年用电数据，设置界面能设置限定电能值、负载值、设备超温值、过欠压值、过欠压恢复时间值等。后台查看报警日志、操作日志、故障日志等。控制：可在微信小程序中远程控制智能开关的通断。 - 3）、PC端软件：每个设备状态信息显示，具有多个子界面，具有故障分析，用电能效分析、集中管理、个人中心资料管理、用户报警定位跟踪与信息统计；具有管理员信息修改与权限管理等功能。可一键开启和关闭所有设备，可单独控制每台设备的开关！ - 4）、后台系统：包含账号管理、设备管理、报修管理、用户管理，设备管理：①、包含监控管理：实时视频监控每个教室，可一键预览所有设备的在线和运行情况，分析设备使用率及运行时间！②、包含设备节点：可显示设备所在位置、编码名称、挂载情况、用户编辑、用户查询等。报修管理：用户可进行远程报修，反应设备故障信息，编辑报修情况，后台可进行远程维护，及时跟进，以有效解决用户设备维护。用户管理：可连通手机号，对账户进行一对一的安全加密，实名认证，防止账户泄密、防盗，现场数据连接云平台后台数据库管理。 - 四、实训项目 1、接通应急灯线路考核； 2、接通示宽灯线路考核； 3、接通近光灯线路考核； 4、接通远光灯线路考核； 5、接通前后雾灯线路考核； 6、接通牌照灯线路考核； 7、接通刹车灯线路考核； 8、接通倒车灯线路考核。 五、产品规格 1、台架尺寸约：2050mm*700mm*1750mm； 2、电源类型：AC220v/DC12V； 3、工作温度：-35℃～40℃； 4、设备重量约：150KG。 | 1套 | 28500 | 2.85 |
| 12 | 大众舒适检测智能教学实训系统 | 一、产品要求1 产品采用原厂1.8T舒适模块配件为基础制作，将舒适系统按照教学步骤和课程要求制作成不同的模块。 二、产品要求2 包括蓄电池模块、点火开关模块、熔断丝盒模块、电动摇窗机开关、舒适系统中央控制单元、驾驶员侧车门控制单元模块、驾驶员侧闭锁单元模块、左后车门控制单元模块、左后闭锁单元模块、车门灯模块、后视镜调节开关模块、后视镜总成模块。 三、产品要求3 1、在进行舒适系统教学时，通过专业连接器进行模块间的插接，可真实展现舒适系统的整个控制过程及工作原理。 2、该一体化教具既可进行舒适系统原理结构教学，也可进行线路连接考核训练。 3、安全工艺标准：设备底座框架采用一体化全铝合金型材搭建，耐油耐腐蚀并易于清洁，内嵌铝塑板支撑密封，台面铺装彩色高密度复合板；下部包含三个全铝合金抽屉方便对相关实训耗材及工量具进行集中式管理。电气安装部分严格按照国标电气认证标准实施制造，整套线束使用达到IP64级别的连接器，便于长期高密度实训造成的线束损坏进行分段式直接更换，保障设备的使用效率。 四、实训项目 1、接通电动摇窗机总开关线路考核； 2、接通驾驶员侧车门控制单元与驾驶员侧闭锁单元、左前车门灯线路考核； 3、接通左后车门控制单元、闭锁控制单元线路考核； 4、接通左后电动摇窗机开关线路考核； 5、接通右前车门控制单元、闭锁单元及右前车门灯线路考核； 6、接通右前电动摇窗机开关线路考核； 7、接通右后车门控制单元、闭锁单元、右后门灯线路考核； 8、接通右后电动摇窗机开关线路考核； 9、接通电动后视镜控制系统线路考核； 10、接通OBD-Ⅱ诊断系统线路考核。 五、产品规格 1、台架尺寸：2050mm*700mm*1750mm； 2、电源类型：AC220v/DC12V； 3、工作温度：-35℃～40℃； 4、设备重量：150KG。 | 1套 | 42800 | 4.28 |
| 13 | 起动及充电教学实训系统 | 一、产品要求1 产品采用原厂帕萨特1.8T起动充电系统零部件为基础制作，该系统有起动系统分解零部件、充电系统分解零部件。 二、产品要求2 由起动系统运行的起动机和可进行充电的发电机等组成。 三、产品要求3 1、分解后的起动机、发电机零部件按照安装顺序进行固定，可进行零部件的结构认知教学。 2、通过运行的起动充电系统和电路原理图可进行起动充电系统的工作原理和故障诊断教学。 3、整合后的起动充电系统可完整的进行起动充电系统的教学，运行时，将点火开关打开至起动档后起动系统开始工作，可直观的观察到整个起动系统的运转。起动完成后松开点火开关系统自动起动充电系统运转，可进行充电系统的教学及故障检测。 4、系统配套有电压表、起动电流表、充电电流表可实时显示起动充电系统的运行状态。配套有检测端子可进行起动充电系统的测量。 5、安全工艺标准：设备底座框架采用一体化全铝合金型材搭建，耐油耐腐蚀并易于清洁，内嵌铝塑板支撑密封，台面铺装彩色高密度复合板，可放置资料可测量仪器等。电气安装部分严格按照欧盟CE电气认证标准实施制造。 四、产品规格 1、台架尺寸约：1490mm*600mm*1670mm； 2、电源类型：AC220v/DC12V； 3、工作温度：-35℃～40℃； 4、设备重量约：150KG。 | 1套 | 12500 | 1.25 |
| 14 | 汽车安全气囊系统示教板 | 一、产品要求1 设备采用原厂1.8T汽车安全气囊系统实物为基础，充分展示汽车安全气囊系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车安全气囊系统理论和维修实训的教学需要。 二、产品要求2 检测控制面板、安全气囊ECU、点火开关、诊断座、驾驶侧安全气囊、碰撞小车、碰撞导轨、空气管路、储气罐、气压表、安全阀、排气阀、排污阀、智能故障考核系统、移动台架。 三、产品要求3 1、真实可运行的汽车安全气囊系统，充分展示汽车安全气囊系统的组成结构。 2、操纵碰撞小车，模拟汽车碰撞过程，左右模拟安全气囊迅速充气膨胀，真实演示汽车安全气囊系统的工作过程。 3、示教板面板采用耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车安全气囊系统的工作原理。 4、示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测汽车安全气囊系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 5、示教板面板上安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对安全气囊控制单元进行读取故障码、清除故障码等自诊断功能。 6、示教板面板部分采用模具成型铝合金框架结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。 7、智能故障考核功能：主要有教师故障设置终端和学生答题终端两套独立的系统组成，该系统安装在移动终端上。教师用移动教学终端可实现与一体化教具的故障设置模块连接进行故障设置。故障设置完成后学生通过学生用移动学习终端进行考核答题，考核后的成绩自动储存设备执行模块中，便于老师对每个学生的成绩查询。 四、实训项目 1、安全气囊系统结构组成的认知； 2、安全气囊系统工作原理的认知； 3、安全气囊系统故障诊断及检测实训； 4、安全气囊系统故障排除实训。 五、产品规格 1、外形尺寸约：1600×800×1700mm(长×宽×高)； 2、外接电源：AC 220V±10% 50Hz； 3、工作电压：DC 12V； 4、工作温度约：-40℃～+50℃。 | 1套 | 26500 | 2.65 |
| 15 | 汽车音像、导航与倒车影像系统示教板 | 一、产品要求1 设备采用国产通用型汽车音像、导航与倒车影像系统实物为基础，充分展示汽车音像、导航与倒车影像系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车音像、导航与倒车影像系统理论和维修实训的教学需要。 二、产品要求2 1. 真实可运行的汽车音像、导航与倒车影像系统，充分展示汽车音像、导航与倒车影像系统的组成结构。 2. 操纵音像、导航、倒车开关，可真实演示汽车音像、导航与倒车影像系统的工作过程。 3. 示教板面板采用耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车音像、导航与倒车影像系统的工作原理。 4. 示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测汽车音像、导航与倒车影像系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 5. 示教板面板部分采用模具成型铝合金框架结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，示教板底座上配有40cm左右的桌面，方便放置资料、轻型检测仪器等。 6. 示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。 7. 智能故障考核功能：主要有教师故障设置终端和学生答题终端两套独立的系统组成，该系统安装在移动终端上。教师用移动教学终端可实现与一体化教具的故障设置模块连接进行故障设置。故障设置完成后学生通过学生用移动学习终端进行考核答题，考核后的成绩自动储存设备执行模块中，便于老师对每个学生的成绩查询。 三、产品规格 1. 外形尺寸约：1030×600×1750mm(长×宽×高) 2. 外接电源：AC 220V±10% 50Hz 3. 工作电压：DC 12V 4. 工作温度约：-40℃～+50℃ | 1套 | 12600 | 1.26 |
| 16 | 汽车倒车雷达系统示教板 | 一、产品要求1 设备采用国产通用型汽车倒车雷达系统实物为基础，充分展示汽车倒车雷达系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车倒车雷达系统理论和维修实训的教学需要。 二、产品要求2 1. 真实可运行的原装汽车倒车雷达系统，充分展示汽车倒车雷达系统的组成结构。 2. 操纵倒车开关，进入倒车雷达工作状态，雷达探头感应障碍物距离，当距离过近时，蜂鸣器鸣响，提醒驾驶员注意，真实演示汽车倒车雷达系统的工作过程。 3. 示教板面板采用耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车倒车雷达系统的工作原理。 4. 示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测汽车倒车雷达系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 5. 示教板面板上安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对倒车雷达系统进行读取故障码、数据流、清除故障码等自诊断功能。 6. 示教板面板部分采用模具成型铝合金框架结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置. 7. 示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。 8. 智能故障考核功能：主要有教师故障设置终端和学生答题终端两套独立的系统组成，该系统安装在移动终端上。教师用移动教学终端可实现与一体化教具的故障设置模块连接进行故障设置。故障设置完成后学生通过学生用移动学习终端进行考核答题，考核后的成绩自动储存设备执行模块中，便于老师对每个学生的成绩查询。 三、产品规格 1. 外形尺寸约：1030×600×1750mm(长×宽×高) 2. 外接电源：AC 220V±10% 50Hz 3. 工作电压：DC 12V 4. 工作温度约：-40℃～+50℃ | 1套 | 9600 | 0.96 |
| 17 | 电动座椅教学实训系统 | 一、产品要求1 该设备采用原厂汽车驾驶侧电动座椅（标准翻新）为基础，充分展示具有记忆功能的汽车电动座椅的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车电动座椅理论和维修实训的教学需要。 二、产品要求2 检测控制面板、电动座椅控制单元、点火开关、诊断座、完整的驾驶侧电动座椅总成、电动座椅开关、储存和复位开关、智能故障考核系统、移动台架。 三、产品要求3 1、真实可运行的汽车驾驶侧电动座椅，充分展示汽车电动座椅的组成结构。 2、操纵电动座椅开关，可调节电动座椅前后移动、倾斜调整、前后垂直调整等；操纵记忆开关，存储驾驶位置信息，可在他人改变座椅姿态后，恢复到所设定的座椅位置。真实演示带记忆功能的汽车电动座椅的工作过程。 3、示教板面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车电动座椅的工作原理。 4、 示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测电动座椅各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 5、示教板面板部分采用1.5mm厚模具成型铝合金框架结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置。 6、示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。 7、 智能故障考核功能：主要有教师故障设置终端和学生答题终端两套独立的系统组成，该系统安装在移动终端上。教师用移动教学终端可实现与一体化教具的故障设置模块连接进行故障设置。故障设置完成后学生通过学生用移动学习终端进行考核答题，考核后的成绩自动储存设备执行模块中，便于老师对每个学生的成绩查询。 四、实训项目 1、电动座椅系统结构组成的认知； 2、电动座椅系统工作原理的认知； 3、电动座椅系统故障诊断及检测实训； 4、电动座椅系统故障排除实训。 五、产品规格 1、外形尺寸：约1600×800×1700mm(长×宽×高)； 2、外接电源：AC 220V±10% 50Hz； 3、工作电压：DC 12V； 4、工作温度：-40℃～+50℃。 | 1套 | 25800 | 2.58 |
| 18 | 电子式定速巡航系统示教板 | 一、产品要求1 产品采用原厂1.8T巡航系统零部件为基础制作，可进行汽车巡航系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车巡航教学系统理论和维修实训的教学需要。 二、产品要求2 1、真实可运行的汽车巡航系统，充分展示汽车巡航系统的组成结构。 2、操纵油门踏板位置传感器可实现节气门开度调节，可真实展示电子节气门的工作原理和工作过程。 3、操纵巡航控制开关和车速信号，设定巡航状态，发动机控制单元可对节气门开度进行调节，真实演示汽车巡航系统的工作过程和工作原理。 4、示教板面板上绘有激光UV喷绘电路图，学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车电子巡航系统的工作原理。 5、示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测巡航系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 6、示教板面板上安装有故障指示灯和诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对巡航控制单元进行读取故障码、清除故障码等自诊断功能。 7、示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能，确保实训过程的安全稳定。确保实训过程的安全稳定。 8、安全工艺标准：设备底座框架采用一体化全铝合金型材搭建，耐油耐腐蚀并易于清洁，内嵌铝塑板支撑密封，台面铺装彩色高密度复合板，可放置资料可测量仪器等。电气安装部分严格按照国标电气认证标准实施制造。 三、产品规格 1、台架尺寸约：1490mm*600mm*1670mm； 2、电源类型：AC220v/DC12V； 3、工作温度：-35℃～40℃； 4、设备重量约：150KG。 | 1套 | 26800 | 2.68 |
| 19 | 汽车雨刮系统示教板 | 一、产品要求1 设备采用1.8T汽车雨刮系统实物为基础，充分展示汽车雨刮系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车雨刮系统理论和维修实训的教学需要。 二、产品要求2 1. 真实可运行的汽车雨刮系统，充分展示汽车雨刮和清洗系统的组成结构。 2. 操纵组合开关的雨刮和清洗档，可执行间歇刮水、低速刮水、高速刮水、清洗刮水等雨刮和清洗系统的功能，真实演示汽车雨刮系统的工作过程。 3. 示教板面板采用耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车雨刮和清洗系统的工作原理。 4. 示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测汽车雨刮和清洗系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 5. 示教板面板部分采用模具成型铝合金框架结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置。 6.示教板工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。 7. 智能故障考核功能：主要有教师故障设置终端和学生答题终端两套独立的系统组成，该系统安装在移动终端上。教师用移动教学终端可实现与一体化教具的故障设置模块连接进行故障设置。故障设置完成后学生通过学生用移动学习终端进行考核答题，考核后的成绩自动储存设备执行模块中，便于老师对每个学生的成绩查询。 三、技术参数 1. 外形尺寸约：1030×600×1750mm(长×宽×高) 2. 外接电源：AC 220V±10% 50Hz 3. 工作电压：DC 12V 4. 工作温度约：-40℃～+50℃ | 1套 | 16500 | 1.65 |
| 20 | 汽车车门控制教学实训系统 | 一、产品要求1 设备采用1.8T汽车驾驶侧前车门实物为基础，充分展示汽车车门控制系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车车门控制系统理论和维修实训的教学需要。 二、产品要求2 包括汽车后视镜系统、中控门锁系统、电动窗系统和防盗系统等组成结构。 三、产品要求3 1. 操纵后视镜开关、中控门锁开关和电动窗开关，可真实演示汽车后视镜系统、中控门锁系统、电动窗系统和防盗系统的工作过程。 2. 实训台面板采用耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车后视镜系统、中控门锁系统、电动窗系统的工作原理。 3. 实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测汽车后视镜系统、中控门锁系统、电动窗系统各电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 4. 实训台提供了学习车门系统拆装的工作平台。 5. 实训台面板部分采用模具成型铝合金框架结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。 6. 实训台工作采用普通220V交流电源，经内部电路变压整流转换成12V直流电源，无需蓄电池，减少充电的麻烦，12V直流电源有防短路功能。 7.智能故障考核功能：主要有教师故障设置终端和学生答题终端两套独立的系统组成，该系统安装在移动终端上。教师用移动教学终端可实现与一体化教具的故障设置模块连接进行故障设置。故障设置完成后学生通过学生用移动学习终端进行考核答题，考核后的成绩自动储存设备执行模块中，便于老师对每个学生的成绩查询。 三、产品规格 1. 外形尺寸约：110×80×1750mm(长×宽×高) 2. 外接电源：AC 220V±10% 50Hz 3. 工作电压：DC 12V 4. 工作温度约：-40℃～+50℃ | 1套 | 25800 | 2.58 |
| 21 | 整车电器教学实训系统 | - 产品要求1 设备采用1.8T整车电器实物为基础，充分展示汽车发动机防盗系统、仪表系统、灯光系统、雨刮系统、喇叭系统、点火系统、电动车窗系统、电动门锁、音响系统、起动系统和充电系统等汽车电器各系统的组成结构和工作过程。适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对整车电器理论和维修实训的教学需要。 二、产品要求2 1. 真实可运行的汽车整车电器系统，充分展示汽车整车电器系统的组成结构。 2. 接通电源，操纵示教板上的各种电器开关、按钮、真实演示汽车发动机防盗系统、仪表系统、灯光系统、雨刮系统、喇叭系统、点火系统、电动车窗系统、电动门锁、音响系统、起动系统和充电系统等汽车电器各系统的工作过程。 3. 示教板面板采用耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂底漆处理；面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油；学员可直观对照电路图和实物，认识和分析汽车整车电器各系统的工作原理。 4. 示教板面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测汽车整车电器各系统电路元件的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。 5. 示教板面板上安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对发动机控制单元、组合仪表、舒适系统单元等进行ECU编码查询、读取故障码、清除故障码、读取数据流、执行元件测试、参数设定、波形分析、钥匙匹配等自诊断功能。 6. 示教板面板部分采用模具成型铝合金框架结构，外形美观；底架部分采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置。 7. 智能故障考核功能：主要有教师故障设置终端和学生答题终端两套独立的系统组成，该系统安装在移动终端上。教师用移动教学终端可实现与一体化教具的故障设置模块连接进行故障设置。故障设置完成后学生通过学生用移动学习终端进行考核答题，考核后的成绩自动储存设备执行模块中，便于老师对每个学生的成绩查询。 - 8.★配套智慧课堂教学互动系统 - 1）、示波器功能： 2路波形测量功能。 测频范围：200MSa/s高速实时采样，50MHz带宽。 - 2）、2路逻辑分析仪功能。 - 3）1路任意波形信号发生器输出：200MSa/s高速实时采样，50MHz带宽，波形测量完全满足教学实验要求，波形平滑不失真。 - 4）、万用表功能：万用表的电阻测量功能。万用表的直流电压测量功能。万用表的交流电压测量功能。万用表的交流电流测量功能。 - 5）、人机界面功能：人机界面显示所测量的波形，并显示相应的量测值。可通过点击界面按钮，将所测量的波形插入实验报告模板中。学生的实验报告结果可通过点击界面按钮，统一上传到指定的教师电脑文件夹下。 - 6）、附加功能：环境参数测量：可同时测量显示温湿度、CO2浓度和PM2.5。电气参数测量：可测量控制台电压电流，并计算出功率。过流、过压、欠压（阀值可设置）报警跳闸保护。安全防护：实验室环境安全监控装置（PM2.5、烟雾、可燃气体、温湿度及CO2浓度异常（火警）报警）。节电功能：长期无人实验时，自动关闭总闸开关，实现安全和节电效果。2路PWM脉冲信号发生器：可设置频率、占空比。 三、产品规格 1. 外形尺寸约：2300×610×1870mm(长×宽×高) 2. 动力电源：AC 220V±10% 50Hz 3. 工作电压：DC 12V 4. 工作温度约：-40℃～+50℃ | 1套 | 58120 | 5.812 |
| 22 | 工具柜 | 工具柜车间用五金重型储物柜抽屉式多功能零件柜加厚双开门物料柜，5层，每层承重约300KG，尺寸定制 | 1个 | 3500 | 0.35 |
| 23 | 无油空气压缩机 | 功率(KW):3*1.5 电压(V)：220 排气量(l/min):600 额定压力(bar):8 机头转速(rmp):1400 储气罐容积(L):120 外形尺寸(mm):1200*410*900 净重(kg):105 | 1台 | 4500 | 0.45 |
| 五、汽车钣金喷涂实训室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 底盘装甲枪 | 尺寸：约9.7 x 9 x 4.5 cm 重量:1.4kgs 口径:1/4 气压: 120 psi (8 kpa), | 5个 | 120 | 0.06 |
| 2 | 汽车漆面抛光机 | 类型：手提式抛光机 电源类型：插电式电源 电源电压：220V 额定输入功率：1200W 抛光轮直径：180mm 空载转速：750-3000（rpm） | 2台 | 1650 | 0.33 |
| 3 | 调漆工具 | 调漆杯，调漆尺，漏斗，调漆罐 | 2套 | 300 | 0.06 |
| 4 | 多角度电子测色仪 | 照明角度：45° 颜色角度：15°、45°、110° 测量参数：颜色参数：L*a*b*,dE*ab 光谱范围：400-700nm 光谱间隔：10nm 测量范围：0-500% 分辨率：0.01% 照明光源：LED 测量时间：小于2秒 重复性：dE≤0.05(测量白板30次，间隔5秒) 台间差：dE≤0.5(测量BCRA标准板平均值) 测量区域：直径17mm 观察角度：2°/10° 照明光源：A、C、D50、D65、F2、F7、F11 & F12 接口：USB 尺寸：约145*58*99mm 重量：约500g 电源：3.7V/3000mAh可充电锂电池 使用温度：0-40℃ 存储温度：-20~50℃ | 1个 | 31500 | 3.15 |
| 5 | 喷漆防护服 | 连体/白色 面料：涤纶加金属导电丝 尺码：XXL 能有效的抗静电；良好的透气性；能有效的隔绝颗粒；可重复使用。 | 5套 | 150 | 0.075 |
| 6 | 防毒面具 | 双活性炭滤芯，适合大强度作业 过滤油漆、有机化学品、灰尘等 | 5个 | 100 | 0.05 |
| 7 | 省漆高效面漆喷枪 | 产品要求： 1、数显型，可根据喷涂油漆的要求、气候条件以及工作方式来调节气压和喷涂距离； 技术参数： 1、可应用喷涂气压：0.5~2.4mpa 2、耗气量：约430升/分钟 3、可应用喷涂距离：10~21mm（建议10~15mm） 4、喷幅大小：约29厘米 5、喷嘴口径：1.2-WSB-1.3-1.4-1.5 | 1把 | 8900 | 0.89 |
| 8 | 省漆高效面漆喷枪 | 产品要求： 1、省漆高效RP技术，高传递效率， 雾化精细； 2、铝合金锻造阳极氧化枪身； 3、低流量中气压雾化技术； 4、铝合金锻造镀镍枪身； 5、涂料传递效率高于65%，节省油漆。 技术参数： 1、耗气量：约275升/分钟； 2、喷涂距离：15～23厘米； 3、最佳喷涂气压：2.0巴； 4、喷幅大小：约28厘米； 5、0.6升PVC塑料上壶； 6、360°旋转气管接头。 | 1把 | 5800 | 0.58 |
| 9 | 环保省漆底漆喷枪 | 1、好人体工程设计枪体，减少工作疲惫； 2、喷枪口径从1.2到2.1适合底漆及中涂底漆； 3、100%手工调试确保高雾化质量，包括每把喷枪和每套喷嘴套装； 4、经打磨的平滑枪体表面，枪体及涂料通路都容易清洗； 5、涂料调节旋钮加上固定锁，就像面漆喷枪一样； 6、空气调节旋钮方便随时调节气压； 7、适用于水性漆，整针和喷嘴是不锈钢材质，而铝合金锻造的枪体经过阳极电镀处理； 8、自动紧压枪针密封圈延长使用寿命及减少维护工作； 9、舒适轻盈的扳机整合了枪针挡板，减少因整针黏附了飞漆而对密封圈造成的磨损； 10、CCS- 塑料片 (颜色辨别系统) 令喷枪管理更容易； 11、无段式喷幅扇面调节方便配合工件大小； 12、QCC 快速装卸枪壶便于更换枪壶和清洁。 技术参数： 1、耗气量: 350 Nl/min (12.4 cfm)； 2、建议进气气压: 2 bar (29 psi)； 3、最高操作温度: 50 ； 4、最大操作过压: 10 bar (145 psi) ； 5、重量: 约 606 g； 6、空气进气口: G 1/4 a ； | 1把 | 4900 | 0.49 |
| 10 | 喷枪清洗机 | 进气压：6～8巴； 清洗时耗气量：140L/min； 吹干时耗气量：130L/min； 每次清洗时清洁剂用量：约140ml； 尺寸：约310 x 705 x 225 mm 净重：约9.6Kg | 1台 | 23600 | 2.36 |
| 11 | 双向钣喷架 | 双向钣喷架 特 性：可多角度变换,方便钣喷操作;可拆卸,运输方便 适用于汽车翼子板、 车门等放置作业，外形美观新颖，结构合理，方便维护, | 1个 | 2900 | 0.29 |
| 12 | 电阻电焊机 | 产品描述： 点焊机为风冷型电阻点焊机，确保稳定、便捷使用。满足汽车车身双面点焊修复技术要求。 技术参数： •输入电压：380V； •输入功率：50/60Hz； •最大功率：40KVA； •输入气源：6-8 Bar； •初级瞬时最大电流：200A； •次级短路电流：8000A； •次级空载最大电压：2-8V； •最大工作气压：8 bar； •最小工作气压：6 bar； •气钳焊枪输出工作压力：350 bar； •功率档位：12档。 产品特点： •数控界面，数字调节焊接参数，SCR调功控制精准，使用方便。 •具备自动长短延时输出、手动、手动定时、气动、单脉冲、双脉冲输出等多种工作模式。 •强大的抗干扰能力，能与带高週波的氩焊机、等离子切割机同母材同电源同时工作不受干扰。 •风冷却系统:主机具有风冷却系统,使其工作更稳定; •过高低电压保护 •过流保护:防止因超过额定电流而损坏机器; •过热保护:防止因温度过高而损坏机器 •输出功率大，输出电流稳定，焊接强度可靠 •气钳焊枪输出压力达到350bar，具有双面点焊枪工作前测试，确保动作正常才输出。 | 1台 | 41500 | 4.15 |
| 13 | 测量仪 | 1、智能化电子测量系统：信号发生、信号采集、信号传输、电脑显示四大部件 2、单点数据采集原理，可快速测量车身各部位的尺寸和点到点的距离。 3、铝制测量拉把可拉伸测量最近2000mm的长度 4、无线传输距离可达50英尺。无线通信,发送数据到电脑,和电脑中的标准数据作比较 5、数据测量精度为±1mm 6、测量数据可以显示为英寸或毫米,只需按一个键就可以轻松切换 7、高亮度背光液晶显示屏方便读取测量数据 8、可测量汽车各部位的数据,如发动机舱,驾驶室,车门,前后风挡玻璃,后备箱和汽车底盘 9、工作稳定,不会受周围环境的干扰 11、耐冲击ABS合成材质的测试装置坚固耐用，适应各种繁杂恶劣的工作环境。 12、提供完整的车身数据资料，包含中国国产车型 | 1个 | 85000 | 8.5 |
| 14 | 工具柜 | 工具柜车间用五金重型储物柜抽屉式多功能零件柜加厚双开门物料柜，5层，每层承重300约KG，尺寸定制 | 1个 | 3500 | 0.35 |
| 15 | 多功能钣金实训台 | 1. 材 质：①该实训台主体框架结构采用60×60mm(壁厚4mm)方通，其余采用2mm厚冷轧钢板焊接而成；②台面板采用2.0mm厚不锈钢板经折弯成型(内嵌20mm厚高密度板)；仿制门板固定支架采用不锈钢方管 (40×40mm，壁厚3mm)焊接而成；③工具柜及柜门均采用2mm厚冷轧钢板经折弯成型，工具挂板采用2mm厚冷轧钢板经折弯成型；④工具柜顶部储气罐采用Ø100mm(壁厚5mm)圆形无缝钢管焊接而成；⑤焊接支架采用Ø32mm(壁厚2mm)圆形不锈钢管焊接加工而成；⑥该实训台所有夹具与模具材料均采用45号以上模具钢经线切割加工而成；⑦该实训台所有模块均采用喷涂工艺处理，底部带有固定式调节螺栓，安全可靠、坚固耐用。 2. 该实训台可以同时进行钢板焊接、门板修复、手工制作、板件分离、钢板切割、钢板打磨、板件更换、螺栓螺母紧固作业、钻孔与攻丝项目训练等钣金基础技能实训。 3. 门板修复工位：1) 学生可以根据知识和技术的掌握程度，自己制作不同难度、不同形状的板件损伤并修复，通过由简到难的实训练习，完全掌握车身板件损伤维修的技能和知识；2)可根据职业技能大赛车身修复(钣金)的门板修复技术要求进行门板损伤的制作并修复，通过由简到难的实训练习，完全掌握职业技能大赛车身修复(钣金)的门板修复技术。 4. 手工制作工位：学生通过练习，可以掌握车身板件在手工制作中所需的展开、放样、下料、折边、弯曲、放边、收边、制筋等手工成型技术，并通过手工制作的锻炼过程，学生从而达到从事汽车车身维修所具备的基础专业技能。 5. 板件更换工位：1) 学生自己手工制作仿车身结构外板件，并通过焊接等操作成型仿车身结构件，对自己制作的仿车身结构件进行分离和更换的操作练习，从而掌握车身钣金结构件更换的操作流程、方法和技术要点；2)可根据职业技能大赛车身修复(钣金)的板件更换技术要求进行分离和更换，通过由简到难的实训练习，完全掌握职业技能大赛车身修复(钣金)的板件更换技术。 6. 钢板焊接工位：可以实施不同位置、不同车身材料的气体保护焊、电阻点焊等操作。 三、技术参数 1. 外形尺寸：约1500×1500×1800mm(长×宽×高)，可分解拆装。 2. 输入电源：AC 380V±10%(三相四线) 50Hz 3. 额定输入电流：35.7A 4. 额定功率：23.5KW 5.CO2气体保护焊机： 1) 输入电压： 380V 2) 额定功率：6KW 60% 3) 电流范围：20-220A 4) 空载电压：34V 5) 熔断电流：16A 6) 宽频比：220@20%，145@60%，115@100% 7) 焊丝直径：0.6-1mm 7. 车身外形修复机： 1) 100%铜芯电缆，微电脑处理控制。 2) 输入电压：380V 3) 额定功率：6.5KW 4) 熔断电流：16A 5) 空载输出电压：6.5V 6) 焊接电流：200-2600A 8. 多功能电阻点焊机： 1) 输入电压： 380V 2) 额定功率：11KW 3) 熔断电流：32A 4) 空载输出电压：8.5V 5) 宽频比：5% 6) 单面点焊：电流200-2800A 8) 双面点焊：电流2000-6000A 9) 气 压：6bar 9. 实训台额定重量：1000kg | 1套 | 68900 | 6.89 |
| 16 | 实训耗材 | 1.原子灰：汽车漆P551-1052万能原子灰合金腻子，汽车钣金灰；2.清漆+固化剂+亮油套装E199-388汽车修补4S快修清漆+E233-100固化剂；3.稀释剂，DA019；4.除油剂喷壶5.固化剂，P211-938，2.5L/桶；5.（汽车漆，下同）纯白，2LP990-8900；6.通透白，1L | 1项 | 9400 | 0.94 |
| 17 | 吸尘器 | 主要技术参数： 功率：2400W； 冷却模式：循环真空吸力：2000mmH2O；容量：70L；高度：84cm；桶身直径：34.5cm；气流量：53升/秒； 配件：ø40功能：吸尘/吸水；工作电压：220V；电线：7.2m；配置：长管1条，毛刷扁咀：1个；玻璃吸咀：1个；扁咀1个；不锈钢接管2条。 | 2个 | 2000 | 0.4 |
| 18 | 无油空气压缩机 | 功率(KW):3*1.5 电压(V)：220 排气量(l/min):600 额定压力(bar):8 机头转速(rmp):1400 储气罐容积(L):120 外形尺寸(mm):约1200*410*900 净重(kg):105 | 1台 | 4500 | 0.45 |
| 六、仪表工具实训室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 百分表+磁性表座 | 规格：50-160MM，精度：0.01mm，盒装 | 5个 | 450 | 0.225 |
| 2 | 气缸压力表(汽油） | 外观直径：90mm 材质 ：铁，橡胶 适用范围 ：0-300psi | 5个 | 160 | 0.08 |
| 3 | 全车系然油压力表 | 可测试发动机工作状态下的燃油压力，燃油导轨,燃油滤芯，燃油喷射，压力调节阀和燃油泵的工作状况。配有PFI,TBI,CIS，CISE,和 K－Jetronic系统的接头，覆盖欧系,美系,日系,韩系及中国国内所有车型。燃油压力释放阀设计合理，保护表针，3-1/2”表盘,清晰易读，0-100Psi或0-700KPa量程，精度，准度高。 | 5个 | 850 | 0.425 |
| 4 | 胎压表 | 技术参数： 采用优质橡胶手柄，铝合金材质接头；约2寸专业级双刻度气压表盘；度数范围：0-100psi（0-700Kpa） | 5个 | 980 | 0.49 |
| 5 | 数字万用表 | 技术参数： 1、该测试仪符合：国标。 2、绝缘层：2级,双结缘层。 3、超电压类别：CATIII1000V； 4、显示：计数带显示功能的 LCD 显示屏。 5、极性：自动(-) 负极指示。 6、超量程：显示“OL”标志。 7、低电量指示：当电池电压低于工作电压时，屏幕则会显示“BAT”标志。 8、测量速率：每秒2次。 9、自动关机：如30秒内无任何操作，测试仪会自动关机。 10、操作环境：在相对湿度< 70 %的情况下， 0 oC 至 50 oC (32 oF 至 122 oF)。 11、存储温度：在相对湿度< 80 %的情况下-20 oC 至 60 oC (-4 oF 至 140 oF)。 | 5个 | 210 | 0.105 |
| 6 | 修车工具套装 | 技术参数： 1、10件6.3MM系列6角英制套筒(5/32″,3/16″,7/32″,1/4″,9/32″,5/16″,11/32″,3/8″,7/16″,1/2″) 2、10件6.3MM系列6角公制套筒(4,5,6,7,8,9,10,11,12,13MM) 3、6件6.3MM系列6角公制长套筒(4,5,6,7,8,9MM) 4、3件10MM系列十字型旋具套筒(#1,#2,#3) 5、9件10MM系列6角英制套筒(3/8″,7/16″,1/2″,9/16″,5/8″,11/16″,3/4″,13/16″,7/8″) 6、6件10MM系列6角公制长套筒(10,11,12,13,14,15MM) 7、2件10MM系列锁定接杆(3″,6″) 8、2件10MM系列火花塞套筒(16,21MM) 9、6件12.5MM系列6角公制长套筒(10,12,13,14,17,19MM) 10、8件10MM系列花型套筒(E8,10,11,12,14,16,18,20) 11、11件10MM系列6角公制套筒(9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19MM) 12、3件10MM系列一字型旋具套筒(4.0,5.5,6.5MM) 13、4件10MM系列50MM长中孔花型旋具套筒(T-45,50,55,60) 14、4件12.5MM系列6角公制风动套筒(17,19,21,23MM) 15、4件12.5MM系列12角英制套筒(15/16″,1″,1-1/16″,1-1/4″) 16、7件12.5MM系列12角公制套筒(20,21,22,24,27,30,32MM) 17、2件12.5MM系列转向接杆(5″,10″) 18、3件10MM系列花型旋具套筒(T-20,30,40) 19、6件10MM系列六角旋具套筒(3,4,5,6,8,10MM) 20、3件10MM系列十字型旋具套筒(#1,#2,#3) 21、12件公制全抛光两用扳手(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19MM) 22、3件公制全抛光双梅花棘轮扳手(8*10,12*13,17*19MM) 23、7件6.3MM系列25MM长中孔花型旋具头(T-10,15,20,25,27,30,40) 24、12件公制长内六角扳手(1,5,2.0,2.5,3.0,4,5,6,7,8,10MM) 25、1件6.3MM系列专业快速脱落棘轮扳手 26、1件6.3MM系列转向接杆(4″) 27、1件6.3MM系列旋柄 28、1件6.3MM系列万向接头 29、1件6.3MM系列旋具头接头 30、1件10MM系列专业快速脱落棘轮扳手 31、1件10MM系列万向接头 32、1件12.5MM系列专业快速脱落棘轮扳手 33、1件12.5MM系列万向接头 | 1套 | 3500 | 0.35 |
| 7 | 活动板手 | ·硬度高达HRC42-45,产品头部抛光机磨 ·表面镀铬处理 ·采用标准：国标GB/T4440-2008 | 5把 | 150 | 0.075 |
| 8 | 内六角梅花板手 | 规格：TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, TT45,TT50 整体S2 合金钢,带中孔,淬火处理；雾面镀铬处理,外形美观,防锈佳内六角插取更方便,不易脱落；蝶形插套,外型更新颖 | 5把 | 98 | 0.049 |
| 9 | 气门芯板手 | 双头工具,铝合金材质 | 5把 | 5 | 0.0025 |
| 10 | 可冲击一字起子 | 13件套，材质：铬钒合金钢，旋杆头型：多种 | 5套 | 77 | 0.0385 |
| 11 | 十字起子 | 技术参数： 1、3件一字形橡塑螺丝批 (5x75MM,5x100MM,6x150MM)； 3件十字形橡塑螺丝批 (#1x75MM,#2x100MM,#2x150MM) 。 | 5套 | 145 | 0.0725 |
| 12 | 尖嘴钳 | 尖嘴钳，规格：6"，全长：165mm. | 5把 | 45 | 0.0225 |
| 13 | 钢丝钳 | 钢丝钳，规格：6"，全长： 164mm; | 5把 | 45 | 0.0225 |
| 14 | 管子钳 | 全长200（mm） 钳头材质45#钢 钳头开口20（mm） 最大夹持管136（mm | 5把 | 65 | 0.0325 |
| 15 | 轴承拉码 | 规格：10寸 材质：钢 | 5把 | 50 | 0.025 |
| 16 | 两爪拉马 | 规格：6" 材质：钢 | 5把 | 65 | 0.0325 |
| 17 | 两爪拉马 | 规格：8" 材质：钢 | 5把 | 70 | 0.035 |
| 18 | 三爪拉马 | 规格：6" 材质：钢 | 5把 | 65 | 0.0325 |
| 19 | 三爪拉马 | 规格：8" 材质：钢 | 5把 | 58 | 0.029 |
| 20 | L型板手 | HL561 材质：钢 | 5把 | 45 | 0.0225 |
| 21 | 什锦挫 | 材质：钢，横截面形状：椭圆形，锉身长度：180（mm） | 5个 | 45 | 0.0225 |
| 22 | 皮带张紧计 | 张力设定为16±mm=17mm,最佳张力=13±1mm=14mm | 5个 | 480 | 0.24 |
| 23 | 皮尺 | 规格：50米 | 2个 | 550 | 0.11 |
| 24 | 游标卡尺 | 材质：钢，规格：50-160MM，盒装 | 5把 | 180 | 0.09 |
| 25 | 外径千分尺 | 材质：钢，规格：0-25MM | 5把 | 160 | 0.08 |
| 26 | 外径千分尺 | 材质：钢，规格：0-125MM | 5把 | 178 | 0.089 |
| 27 | 外径千分尺 | 材质：钢，规格：0-150mm | 5把 | 220 | 0.11 |
| 28 | 外径千分尺 | 材质：钢，规格：75-100mm | 5把 | 280 | 0.14 |
| 29 | 外径千分尺 | 材质：钢，规格：50-75mm | 5把 | 180 | 0.09 |
| 30 | 横拉杆球头拉拨器 | 铁制、用途：取出器、适用范围：约160*113（mm）、机械修理、 汽车修配 | 5个 | 190 | 0.095 |
| 31 | 配气机构拆装专用工具组 | 制动盘锥形垫圈、正时皮带张紧器杆、凸轮轴正时齿轮锁止工具、锁销-传动皮带、飞轮锁止工具及配套螺栓、凸轮轴锁止工具。 | 1套 | 6980 | 0.698 |
| 32 | 帽式机油滤芯扳手套装 | 套装，21件套：梅花扳手1把、棘轮扳手1把、盖帽19个 | 1套 | 480 | 0.048 |
| 33 | 工具柜 | 工具柜车间用五金重型储物柜抽屉式多功能零件柜加厚双开门物料柜，5层，每层承重≥300KG，尺寸定制 | 1个 | 3500 | 0.35 |
| 七、摩托车实训室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 汽车内饰拆装工具 | 内饰拆装套装 | 5套 | 90 | 0.045 |
| 2 | 轮胎上光蜡 | 500毫升 | 5个 | 120 | 0.06 |
| 3 | 摩托车发动机 | 125型、零部件齐全，标准翻新 | 5个 | 2000 | 1 |
| 4 | 自动离合器摩托车发动机 | 100型、零部件齐全，标准翻新 | 5个 | 3000 | 1.5 |
| 5 | 摩托车发动机 | 70型、零部件齐全，标准翻新 | 5个 | 2000 | 1 |
| 6 | 摩托车专用拆装工具套装 | 120件套组合工具，6.3X10X 12.5mm系列公英制组套工具 | 2套 | 1500 | 0.3 |
| 7 | 摩托车化油器 | 摩托车发动机70型 | 5个 | 260 | 0.13 |
| 8 | 工具柜 | 工具柜车间用五金重型储物柜抽屉式多功能零件柜加厚双开门物料柜，5层，每层承重300KG，尺寸定制 | 1个 | 3500 | 0.35 |
| 八、汽车数字化虚拟仿真实训室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云教室服务器 | 1.为简化维护管理，要求云服务器为软硬一体化国产品牌设备，不接受软硬拆分方案； ★2.单台服务器可以同时支持至少1000点不同操作系统镜像的终端连接； ★3.要求工业标准1U机架式服务器，CPU配置不低于1颗Intel Xeon E3 1230 V5；配置不少于16GB DDR4 ECC 2133MHz内存，且预留内存扩展槽位≥3个；提供企业级SSD固态硬盘≥240GB，SATA3.0企业级机械硬盘≥8TB；内外置硬盘槽位最大可满足4块3.5寸和2块2.5寸硬盘同时使用；网络：配置千兆网口≥3，其中需配置1个千兆网络管理口；USB接口：配置USB接口数≥6个，其中前置USB接口数≥2个，USB3.0接口≥3个； 4.要求主板集成RAID控制器，能够支持0/1/5/10级别RAID； ★5.服务器要求出厂预装服务器虚拟化软件等桌面云组件，无需单独购买和配置虚拟化软件； 6.为保障教室的实施部署质量，服务器提供B/S架构的云主机统一管理界面，提供向导式的集中或本地部署方法，在部署完成后必须要求强制体检，自动生成体检报告及分数； 7.云服务器管理平台可实时显示在线终端列表和云主机的负载情况，云终端的闲置率，支持对于所有终端实现一键关机功能； 8.提供教室管理功能，可以在教室内指定某一台终端为教师机，并在管理页面上对单个教室内的学生终端和教师机进行批量配置，包括桌面还原策略、开关机、重启等； ★9.为简化管理，系统提供云桌面的统一管理功能，能统一监控云桌面，包含但不限于以下参数：在线情况、IP地址、终端MAC地址；并可新建、修改、删除、批量生成云桌面；提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章； 10.在云服务器上需要求能够实现共享磁盘自动挂载功能,学生与老师共享一块虚拟磁盘，为学生设置下载权限，老师设置上传和下载权限； 11.云服务器后台提供消息管理功能，能够对接收的消息进行存储和查看，当信息未读时能够在后台进行标识提醒； 12.为便于时间管理设置，云服务器时间能够实现多种配置方法，支持从网络NTP服务同步，手动设置，同步本地时间，NTP服务地址或URL地址能够进行手工配置； 13.云服务器要求支持设置定时任务，能够定时关闭云主机、重启云主机、关闭云终端，可按照每天或者每周设置周期性任务，具体时间点能够设置到时分秒； 14.服务器需支持上电自启动，保障在服务器断电又来电后可以快速启动； 15.为保障服务器软件版本的及时更新，必须提供统一升级功能；云主机可以导入升级包，升级包可以对服务器、云终端、教学管理软件升级； ★16.为保证服务和兼容性，要求与IDV终端、云课堂软件授权、软硬件同一品牌，否则投标无效； | 1台 | 55000 | 5.5 |
| 2 | IDV终端 | ★1.软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件，配置≥Intel第八代四核四线程处理器（处理器主频≥3.6GHz）；内存≥4GB，显卡≥Intel HD 630；本地存储≥256 GB SSD； ★2.USB接口≥8个（包含≥2个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口，配置≥1个内存扩展槽，支持用户自行扩展, 配置≥1个硬盘扩展槽，支持用户自行扩展； ★3.终端可支持多种登入模式，包含专用模式、多人使用模式、公用模式、离线模式，支持控制器远程关闭终端，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章； 4.专用模式将用户与终端绑定，绑定用户可使用本地存储空间及个人云盘；系统C盘中在个人桌面、收藏夹、文档等路径中的数据会自动备份在个人数据D盘下，保障个人数据不丢失； 5.多人使用模式不绑定用户，该模式下云终端可自动从云主机下载公用镜像，且系统C盘为还原模式，即关机后自动还原至初始化状态。用户登入后不可使用本地存储空间，仅能使用个人云盘； 6.公共模式下，终端开机直接进入操作系统，无需输入用户名和密码认证； ★7.支持完全离线模式，即在服务器连接中断时，依然可使用账号和密码登录终端虚拟机开展业务，保障业务连续性，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章； ★8.支持终端显卡透传，能够将终端物理显卡透传至虚拟机中，实现部分高显卡要求场景的支持，如3D软件或者游戏运行； 9.USB外设全兼容，如USB存储、USB打印设备、U key、扫描枪、读卡器； ★10.支持无线接入，支持802.1X认证方式，WEP/WAP2的无线加密方式接入； 11.支持镜像更新P2P下载，完成更新的镜像自动作为P2P种子为其它相同镜像提供更新服务。同时镜像更新支持断点续传技术，当更新暂停时，可利用该技术继续下载未完成的更新任务； ★12.支持终端自身及虚拟桌面 IP 地址设置，为了便于管理，能够通过 web 管理端进行 IP 地址修改与维护，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章； ★13.为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与云教室服务器为同一品牌，否则投标无效。 | 102台 | 4600 | 46.92 |
| 3 | IDV终端 | 1.★软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件，配置≥Intel第八代i5六核六线程处理器（处理器主频≥2.8GHz，睿频≥4.0G Hz）；内存≥8GB，显卡≥Intel HD 630；本地存储≥256 GB SSD； 2.★USB接口≥8个（包含≥2个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口, , 配置≥1个内存扩展槽，支持用户自行扩展, 配置≥1个硬盘扩展槽，支持用户自行扩展；； 3.★终端可支持多种登入模式，包含专用模式、多人使用模式、公用模式、离线模式，支持控制器远程关闭终端，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章； 4.专用模式将用户与终端绑定，绑定用户可使用本地存储空间及个人云盘；系统C盘中在个人桌面、收藏夹、文档等路径中的数据会自动备份在个人数据D盘下，保障个人数据不丢失； 5.多人使用模式不绑定用户，该模式下云终端可自动从云主机下载公用镜像，且系统C盘为还原模式，即关机后自动还原至初始化状态。用户登入后不可使用本地存储空间，仅能使用个人云盘； 6.公共模式下，终端开机直接进入操作系统，无需输入用户名和密码认证； 7.★支持完全离线模式，即在服务器连接中断时，依然可使用账号和密码登录终端虚拟机开展业务，保障业务连续性，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章； 8.★支持终端显卡透传，能够将终端物理显卡透传至虚拟机中，实现部分高显卡要求场景的支持，如3D软件或者游戏运行； 9.USB外设全兼容，如USB存储、USB打印设备、U key、扫描枪、读卡器； 10.支持镜像更新P2P下载，完成更新的镜像自动作为P2P种子为其它相同镜像提供更新服务。同时镜像更新支持断点续传技术，当更新暂停时，可利用该技术继续下载未完成的更新任务； 11.★支持终端自身及虚拟桌面 IP 地址设置，为了便于管理，能够通过 web 管理端进行 IP 地址修改与维护，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章； 12.★为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与云桌面主机为同一品牌，否则投标无效。 | 51台 | 5600 | 28.56 |
| 4 | 云课堂软件授权 | ★1.为便于课堂多为老师使用，要求提供C/S架构教学管理软件平台，平台至少需要包含教师端和学生端，并且教师端和学生端能够进行互动教学；提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章； 2.为简化管理和使用方面，要求一套教学管理软件能够实现教学业务，同时能够进行终端管理，比如禁网、终端参数配置、终端编号等，不接受在教师机上安装多个软件来实现教学管理和终端管理功能； ★3.教学管理软件能够配合云主机服务器实现当云终端开启时自动进入多种独立教学镜像选择界面，学生可以根据需求选择相应的教学镜像进行使用，不同云终端之间系统互不影响；提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章； 4.教学管理软件教师端能够根据教学需要选择相应的教学镜像，并可以通过镜像选择实现所有终端一键切换到教学镜像环境中，云终端无需重新启动，老师也无需登录服务器后台进行操作； 5.为简化教学，教学管理软件需要提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，方便上课前的学生点名等； 6.支持老师对单一、部分、全体学生广播教师机屏幕，实现多媒体教学，并且可以选择是否将教师机的麦克风声音或系统声音广播给学生； 7.支持老师将指定学生的屏幕图像广播给其他所有学生，老师也能看到该指定学生的屏幕图像； 8.支持学生直接将文件提交给老师； 9.支持学生通过电子举手方式请求老师的帮助； 10.支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定；可以针对所有学生或部分学生进行锁屏操作； 11.为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止所有学生或部分学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用； 12.为保证正常教学使用，当在学生端主动禁用网卡之后，终端不会断开连接，同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用； ★13.微课中心：支持微课的上传、浏览及删除，并可以对微课进行互动点评； ★14.默认提供作业空间、云课堂管理等应用，支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持文字、图片、PPT、WORD、EXCEL、音频等各种文件格式，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章；支持老师将某份作业设置为并分享，学生们可以对优秀作业进行在线评论，促进教学互动； ★15.作业空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章； ★16.随堂测试：支持老师通过EXCEL导入试卷，可支持单选、多选、判断、问答等多种课堂测试题型；支持多种答题手段：支持抢答、全班统一答题、学生根据薄弱点选题，老师可以下发一道或同时下发多道题；抢答题支持老师手动给分，可以给满分、负分和部分分，客观题支持自动给分；支持答题结果统计：可以通过多种维度统计学生答题结果； 17.老师可以将教师机麦克风声音和所有系统声音广播给所有学生机或指定学生机；老师可以调节教师机麦克风音量，老师开启或关闭单个或多个学生麦克风，实现生生 对话或者师生对话，并且学生可以在学生机上看到此时正在发言的学生； ★18.支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名分组，每个班可以保存分组信息；老师可以指定小组组长，组名可以由组长和老师重命名；可记录小组总得分与小组内成员对小组的贡献值； 19.支持老师通过EXCEL导入试卷，可支持单选、多选、判断、问答等多种题型，并且题目可以关联教学知识点； ★20.为保证兼容性与统一管理，要求该项产品软硬件同一品牌，否则投标无效； 21.配置云终端课堂授权70个 | 2套 | 7000 | 1.4 |
| 5 | 云课堂软件授权 | ★1.为便于课堂多为老师使用，要求提供C/S架构教学管理软件平台，平台至少需要包含教师端和学生端，并且教师端和学生端能够进行互动教学；提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章； 2.为简化管理和使用方面，要求一套教学管理软件能够实现教学业务，同时能够进行终端管理，比如禁网、终端参数配置、终端编号等，不接受在教师机上安装多个软件来实现教学管理和终端管理功能； ★3.教学管理软件能够配合云主机服务器实现当云终端开启时自动进入多种独立教学镜像选择界面，学生可以根据需求选择相应的教学镜像进行使用，不同云终端之间系统互不影响；提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章； 4.教学管理软件教师端能够根据教学需要选择相应的教学镜像，并可以通过镜像选择实现所有终端一键切换到教学镜像环境中，云终端无需重新启动，老师也无需登录服务器后台进行操作； 5.为简化教学，教学管理软件需要提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，方便上课前的学生点名等； 6.支持老师对单一、部分、全体学生广播教师机屏幕，实现多媒体教学，并且可以选择是否将教师机的麦克风声音或系统声音广播给学生； 7.支持老师将指定学生的屏幕图像广播给其他所有学生，老师也能看到该指定学生的屏幕图像； 8.支持学生直接将文件提交给老师； 9.支持学生通过电子举手方式请求老师的帮助； 10.支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定；可以针对所有学生或部分学生进行锁屏操作； 11.为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止所有学生或部分学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用； 12.为保证正常教学使用，当在学生端主动禁用网卡之后，终端不会断开连接，同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用； ★13.微课中心：支持微课的上传、浏览及删除，并可以对微课进行互动点评； ★14.默认提供作业空间、云课堂管理等应用，支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持文字、图片、PPT、WORD、EXCEL、音频等各种文件格式，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章；支持老师将某份作业设置为并分享，学生们可以对优秀作业进行在线评论，促进教学互动； ★15.作业空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖投标人公章； ★16.随堂测试：支持老师通过EXCEL导入试卷，可支持单选、多选、判断、问答等多种课堂测试题型；支持多种答题手段：支持抢答、全班统一答题、学生根据薄弱点选题，老师可以下发一道或同时下发多道题；抢答题支持老师手动给分，可以给满分、负分和部分分，客观题支持自动给分；支持答题结果统计：可以通过多种维度统计学生答题结果； 17.老师可以将教师机麦克风声音和所有系统声音广播给所有学生机或指定学生机；老师可以调节教师机麦克风音量，老师开启或关闭单个或多个学生麦克风，实现生生 对话或者师生对话，并且学生可以在学生机上看到此时正在发言的学生； ★18.支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名分组，每个班可以保存分组信息；老师可以指定小组组长，组名可以由组长和老师重命名；可记录小组总得分与小组内成员对小组的贡献值； 19.支持老师通过EXCEL导入试卷，可支持单选、多选、判断、问答等多种题型，并且题目可以关联教学知识点； ★20.为保证兼容性与统一管理，要求该项产品软硬件同一品牌，否则投标无效； 21.配置云终端课堂授权35个 | 1套 | 5000 | 0.5 |
| 6 | 键盘鼠标 | 云桌面有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标、带有的鼠标垫。 | 153套 | 120 | 1.836 |
| 7 | 显示器 | 1.显示尺寸：23寸背光技术LED，内含有线键盘、鼠标各一个； 2.分辨率：1920*1080； 3.★硬件形态：IPS硬屏，能够保证清晰、流畅和真实的效果，对眼睛的刺激明显降低，完全符合健康诉求； 4.I/O端口：支持VGA、DVI； 5.★提供三年质保； | 153台 | 1300 | 19.89 |
| 8 | 接入交换机 | 1.★固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 2.★交换容量≥3Tbps，包转发率≥120Mpps； 3.设备MAC地址≥16K 4.要求设备采用静音无风扇节能设计 5.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 | 3台 | 2800 | 0.84 |
| 9 | 接入交换机 | 1.★固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥52 2.★交换容量≥3Tbps，包转发率≥160Mpps； 3.设备MAC地址≥16K 4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 | 3台 | 5400 | 1.62 |
| 10 | 教师桌椅 | 定制 规格：约2000W800D750H；桌面采用25MM厚轩鑫湛兰、灰白颜色各一张密度板,同色加厚直封边.其余采用15MM厚轩鑫灰白颜色密度板,同色直封边,键盘托采用二节导轨,抽屉采用三节导轨、9.6拉手、配一个普通锁，明钉。配教师椅1张 | 3套 | 2000 | 0.6 |
| 11 | 六边形电脑桌椅 | 定制 规格：约1800W900D750H；材质：材料采用一级三聚氰胺密度板，桌面采用25mm厚密度板轩鑫湛兰颜色，其余采用15mm厚密度板轩鑫灰白 颜色。机器直封边,封边厚度不小于1.5mm,。桌子整体结构采用连接板固定，配件：键盘安装三节豪华道轨，优质五金配件；要求经久耐用，不易脱落。每套配六张靠背学生椅 | 24套 | 3000 | 7.2 |
| 12 | 单人电脑桌椅 | 定制 规格：约700W600D750H；材质：材料采用一级三聚氰胺密度板，桌面采用25mm厚密度板轩鑫湛兰颜色，其余采用15mm厚密度板轩鑫灰白 颜色。机器直封边,封边厚度不小于1.5mm。台面天蓝色，其它为白色。桌子整体结构采用连接板固定，配件：键盘安装三节豪华道轨，优质五金配件；要求经久耐用，不易脱落。每套配1张靠背学生椅 | 6套 | 250 | 0.15 |
| 13 | 纯电动汽车检测维护课程资源教学软件 | 一、系统功能参数 1.平台集成了大量的技能视频、PPT课件于一体，其宗旨是以教学为主，题材开放、共享，支持在线互动式教学和网络辅助学习功能，高效快捷提高教学效率，促进学生全面发展，为社会培养专业型技能人才。 2. 纯电动汽车教学教学软件包括新能源汽车检测维护微课资源，主要包含以下教学资源类型： 1）教学知识点 包括新能源汽车的基础教学知识点，支持多样化资源:图形、图像、文档、音频、视频等；类型包含但不限于：JPG、PPT、Doc、Pdf、 Swf、Html等，能在后台进行资源的管理。 2）技能微课 具备行业、企业标准的技能操作流程微课，需要将新能源汽车课程教学点制成规范标准的教学微课视频：将操作流程、操作重难点、结构或变化过程和注意事项等通过演示的方式直观传递给学生，指导学生理解和掌握知识，训练操作技能，培养观察、思维能力的教学活动方式。 3）多媒体动画 采用多媒体动画形式展示汽车零部件的复杂构造原理，将汽车结构、原理、变换等过程详细展示和学习。 3.平台技术要求 资源平台承载着新能源汽车课程教学资源，通过B/S体系架构, Java 开发语言，采用扁平化管理策略，版面布局清晰，管理操作简易，轻松实现一站式的专业课程管理。 4.新能源教学资源内容： 平台配套以下相关的知识点、技能点等各种不同类型的教学资源：安全防护及前舱基本检查、充电系统检查与维护、新能源汽车室内常规检查、灯光系统检查及维护、纯电动汽车动力电池检查与维护、电动汽车底盘检查与维护、减速器维护与保养、动力总成冷却液系统维护与保养、高压系统检查作业、高压断电流程、新能源汽车正确驾驶与操作、新能源汽车空调维护保养、检测工具的正确使用、车载充电机的维护操作、触电急救措施 | 1套 | 118000 | 11.8 |
| 14 | 空调 | 冷暖3P空调柜机、变频、适用面积：34-50㎡、循环风量：1200m3/h | 6台 | 7000 | 4.2 |
| 15 | 综合布线安装及辅材 | 配电箱、电源线、网线、排插、插座、线管、线槽等其它满足实训室安装的辅材数量按实际需求确定，此价格为总包价格，不与增加 | 1项 | 46000 | 4.6 |
| 合计 |  |  |  |  | 425 |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、质量保证期 壹 年（自交货并验收合格之日起计）（属于实行国家强制保修政策的除外，采购需求中另有要求的，按采购要求执行），保修期后，提供售后终身维修，优惠维修配件及服务价格。 2、故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在24小时内到达采购人指定现场。 3、保修期内免费提供设备使用方法和相关技术培训。 |  |  |  |
| 合同签订 |  | 自中标通知书发出后10个日内。 |  |  |  |
| 交货方式及地点 |  | 1、交货时间：自签订合同之日起30天（日历日）内。 2、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 设备到货金额达到合同金额的50%之后的五个工作日内，支付合同总金额的30%货款，货物安装调试完毕并经验收合格后，在15个工作日内一次性付清剩余的合同金额。 |  |  |  |
| 其他按要求 |  | 1、质量标准：符合国家行业标准要求 2、核心产品为：新能源大赛车辆 3.政府采购预算总金额为：人民币肆佰贰拾伍万元整（￥4250000.00）；投标报价超出政府采购预算总金额的将被视为无效投标处理。 4.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |

B分标

| 序号 | 设备名称 | 规格、关键参数 | 数量 （台套） | 单价 （元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 师资建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教学团队建设 | 一、教师团队建设 1.参与科研能力培训，提升教育研究能力 2.进行岗位能力分解，输出岗位能力分析报告 3.协助专业教师申报课题 4.组织专业教师到技能大赛获奖兄弟学校交流培训（2019年全国职业院校技能大赛中职组“新能源汽车检测与维修”和2019年全国职业院校技能大赛中职组“汽车应用与维修”获奖学校） 5.聘请技能大赛获奖带队教师到校培训指导 6.组织信息化大赛专家到校培训 7.指导协助专业老师参加教学能力大赛 8.聘请技能大赛指导专家培训指导 一、专业带头人培养 1.组织协调校企合作，提高校企协作组织能力； 2.承担3门课程，指导1名以上专业教师完成课程教学过程组织与设计，提高教学设计、组织和实施能力。 3.通过聘请行业专家到学校进行专业的交流与讨论，了解专业的新技术、新工艺，开拓专业带头人的视野，提升专业带头人的教学管理水平。 二、骨干教师培养 1.参与科研能力培训，提升教育研究能力 2.协助专业带头人开发课程 3.参与校企合作，联系企业，提升校企沟通能力 三、“双师”型教师培养 1.参与科研能力培训，提升教育研究能力 2.协助专业带头人开发课程 3.组织专业教师进行技能培训 4.协助发表科研论文 四、兼职教师队伍建设 1. 通过聘请既有理论水平又有丰富实践经验的企业技术人员、行业专家，指导专业建设，带动师资队伍建设。 五、提升教师专业能力，推动1+X证书证书制度实施 1.组织专业教师到企业培训，提升教师专业能力 2.组织专业教师到1+X证书试点兄弟学校培训 | 1项 | 250000 | 25 |
| 2 | 课程建设 | - 修订完善汽修专业人才培养方案 - 开发《汽车发动机维修》《汽车美容与装饰》2门校本教材，完成《新能源汽车动力电池及管理系统检修》一门教材开发及出版。 - 3.开发《汽车发动机维修》《汽车美容与装饰》《汽车底盘构造与检修》《汽车维护与保养》4门数字化课程资源，资源类型包括电子教材、课程标注、图片素材包、试题库、电子课件、微课、教学视频等。 每门课程配套资源如下： - 精品微课不低于5个（含大赛标准微课2个） - 教学视频不低于8个 - 试题资源不低于150道 - 图片资源包（涵盖教材所需的全部素材） - 电子课件一套 - 课程标准一套 - 4.开发《新能源汽车动力电池及管理系统检修》1门精品课程。 每门课程配套资源如下： - （1）精品微课不低于10个（含大赛标准微课2个） - （2）教学视频不低于15个 - （3）试题资源不低于150道 - （4）图片资源包（涵盖教材所需的全部素材） - （5）电子课件一套 - （6）课程标准一套 - （7）实训指导书一套 5.专业建设宣传片一个 6.完善校企合作制度 7.完善实训室管理制度 | 1项 | 500000 | 50 |
| 合计 |  |  |  |  | 75 |
| 商务条款 |  |  |  |  |  |
| 交货方式及地点 |  | 1、交货时间：自签订合同之日起180天（日历日）内。 2、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 项目服务建设内容完成超过50%之后的五个工作日内，支付合同总金额的30%货款，项目服务建设完毕并经验收合格后，在15个工作日内一次性付清剩余的合同金额。 |  |  |  |
| 售后服务及其他要求 |  | 1、质量标准：符合国家行业标准要求 2、供应商于响应文件中必须提供项目实施方案（师资队伍建设：包括①项目概述及总体安排：供应商应根据本项目采购人实际需求结合自身特点提供最优化的项目实施计划及安排。②供应商必须协助学校制定完整的，时间节点明确的培训方案；课程建设：包括项目概述、思路及总体安排，核心课程的特色以及保障项目顺利实施的措施等），否则，按响应无效处理。 2、供应商于响应文件中必须提供服务承诺书（自行编写，包含服务期及地点、对应磋商报价及项目需求所提供的服务承诺内容及措施、针对性服务保障的内容及措施等），否则，按响应无效处理。 4、政府采购预算总金额为：￥750000.00元。投标报价超出政府采购预算总金额的将被视为无效投标处理。 |  |  |  |

- A分标评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的价格分、技术参数、项目实施方案、综合实力分、售后服务、政策功能等六个方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的投标人，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分………………………………………………………………………………………………50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①对投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；

②除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）以进入评标的最低的评标报价为50分。

投标人最低评标报价金额

（4）投标人价格分 =                                    　　×50分

投标人评标报价金额

- 技术参数分…………………………………………………………………………………………6分

完全满足招标文件要求的得6分；不带★号的技术参数出现负偏离的，每一项扣减0.5分，扣完6分为止，带★号的技术参数为必须满足条件。

3.项目实施方案分……………………………………………………………………………………15分

由评委在打分前根据招标文件要求，对比各投标人提供的项目实施方案（包括人员组织、工作内容、时间进度表、配送队伍、运输工具、配送方案、货物质量保证、项目实施人员、运输能力等保障条件和管理能力项目验收等）内容的详尽性、科学性、合理性进行独立评审，确定“一档、二档、三挡”各所属档次并形成书面材料确定等级评定档次，并详细记录各投标人差别；评委依照等级评定内容在相应档次内独立打分。若各投标人等级评定说明内容无明显差异或相同的，评委不得歧视投标人实行差别对待。

一档（5分）：有简单的技术方案，对整个项目人员组织、工作内容、时间进度表、配送队伍、运输工具、配送方案、货物质量保证、项目实施人员、运输能力等说明较清晰，基本可行；

二档（10分）：有较完善的技术方案，对整个项目人员组织、工作内容、时间进度表、配送队伍、运输工具、配送方案、货物质量保证、项目实施人员、运输能力等说明清晰，有较强的可行性；

三挡（15分）：有完善详实的技术方案，能提供针对整个项目人员组织、工作内容、时间进度表、配送队伍、运输工具、配送方案、货物质量保证、项目实施人员、运输能力等保障条件和管理能力项目验收等。

4.综合实力分…………………………………………………………………………………………18分

（1）为保证质量主要产品生产厂家获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证明材料复印件，每个得1分， 满分3分

（2）为保证质量（云教室服务器、IDV终端）生产厂家获得创新型企业证书、信息技术服务运行维护标准符合性证书、CMMI5证书、七星级售后服务认证证书的，提供证明材料复印件，每项得1分，满分4分。

（3）为保证质量（智慧黑板）生产厂家获得云服务信息安全管理体系认证证书、八星级售后服务成熟度认证证书、信息安全管理（ISO/IEC27001）认证证书提供证明材料复印件，每项得1分，满分3分。

（4）为保证质量（服务器、存储设备、防火墙）生产厂家获得《信息技术产品安全测评证书》、《中国国家信息安全产品认证证书》、国家火炬计划重点高新技术企业证书、提供证明材料复印件，每项得1分，满分3分。

（5）为保证质量电控发动机拆装运行实训台配套汽车传感器信号模拟器平台、高压共轨电控柴油发动机实训系统配套无纸化考核平台、发动机电控示教板配套在线教育课程开放平台、照明检测智能教学实训系统配套实验室智慧用电安全控制系统、整车电器教学实训系统配套智慧课堂教学互动平台系统、每提供一项软件著作权证书的，提供证明材料复印件，每项得1分，满分5分。

- 5.售后服务分…………………………………………………………………………………………9分

- （1）根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施等，由评标委员会讨论进档，并在相应档次内独立打分。

- 一档（3分）：售后服务承诺书到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、

- 免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施等内容，不够完整性、不够科学合理；

- 二档（6分）：售后服务承诺书到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施等内容，比较完整、较科学合理；

- 三档（9分）：售后服务承诺书到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施等内容，非常完整、科学合理针对本项目制定。

- 6. 政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）…………………………………………………2分

- （1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（九类产品除外）的产品（提供有效证明复印件），根据其金额占本次投标总金额的50%以上（含50%）得0.5分。            满分0.5分

（2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），根据其金额占本次投标总金额的50%以上（含50%）得0.5分。                       满分0.5分

（3）在同等质量和价格的条件下，采用广西工业产品（是指在广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准）的金额占本次投标总金额的80%以上（含80%）得1分。

7. 综合得分＝1+2+3+4+5+6

三、推荐中标候选供应商原则

- （1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术参数分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

- （2）进入详评的投标人为五家以上（含五家）的，可推荐前三名为中标候选供应商，进入详评的投标人为四家以下（含四家）的，可推荐前两名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

- （3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

（4）排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。

B分标评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的价格分、技术服务方案分、信誉分、售后服务分、业绩分、专家实力分、综合实力分等七个方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的投标人，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1、价格分………………………………………………………………………………………………30分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①对投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；

②除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）以进入评标的最低的评标报价为30分。

投标人最低评标报价金额

（4）投标人价格分 =                                    　　×30分

投标人评标报价金额

- 2、技术服务方案分………………………………………………………………………………27分

（1）总体方案（12分）

一档（4分）：培训主题不太明确，目标不够清晰，培训内容不充实；不能紧贴实际，方案设计不切合实际、不易于操作实施；没有完整、科学、合理的培训工作流程及培训管理制度。

二档（8分）：培训主题比较明确，目标比较清晰，培训内容比较充实；比较紧贴实际，方案充分满足培训需求，方案设计比较切合实际、易于操作实施；有比较完整、科学、合理的培训工作流程及培训管理制度。

三档（12分）：培训主题明确，目标清晰，培训内容充实；紧贴实际，方案充分满足培训需求，方案设计切合实际、易于操作实施；有完整、科学、合理的培训工作流程及培训管理制度。

（2）项目的理解和认识（9分）

对本项目的认识、理解是否到位，重点和难点问题是否认识全面，需求分析的合理性、针对性、全面性进行综合评分。

一档（3分）：应表述的内容有错误或欠缺，或表述的内容不完全符合实际、不完全可行，方案一般，有待改进。

二档（6分）：应表述的内容齐全，符合实际，方案可行。

三档（9分）：应表述的内容齐全，符合实际，方案科学、先进、可行。

（3）工作重点、难点及措施（6分）

对项目重点、难点掌握准确，能提出较为具体的解决或应对措施，项目的可行措施具体、能顺利操作实施。

一档（2分）：应表述的内容有错误或欠缺，或表述的内容不完全符合实际、不完全可行，方案一般，有待改进。

二档（4分）：应表述的内容齐全，符合实际，方案可行。

三档（6分）：应表述的内容齐全，符合实际，方案科学、先进、可行。

- 3、售后服务分…………………………………………………………………………………………6分

由评标委员会在打分前根据投标人提供的售后服务方案内容进行评价，确定各投标人的档次及得分。

一档（2分）售后服务方案简单,基本满足采购文件要求，方案设计不切合实际、不易于操作实施；没有完整、科学、合理的售后流程及管理制度。

二挡（4分）优于一档的基础上，有该项目详细的系统建设的售后服务方案，并提供售后服务联系人姓名、电话、详细地址等信息；提供技术支持服务、定期回访的。

三档（6分）优于二档的基础上，售后服务方案描述较详细，提供组织架构、售后服务承诺内容、服务响应体系、故障处理的响应措施、故障处理流程、维护保障流程等内容，对服务措施、应急预案、响应时间等有详细描述的。

- 4、业绩分………………………………………………………………………………………………6分

- 要求投标人熟悉教育信息化建设的项目，提供近3年以来有类似项目的产品业绩案例，每个得2分，满分6分，没有的不得分。

- 注：投标文件中需提供完整的合同或中标/成交通知书复印件加盖公章。

5、拟投入人员分…………………………………………………………………………………………19分

#### ①投标人提供正高级职称专家人员，提供证书复印件，每提供一位得1分，满分5分

#### ②投标人提供中级编辑人员，提供出版专业技术人员职业资格证书复印件，每提供一个得1分，满分8分

③供应商具有高级课程建设培训师，提供证书复印件（原件备查）得6分，满分6分

- 6、综合实力分…………………………………………………………………………………………12分

- ①投标人具有微课制作软件著作权证书，得3分

- ②投标人具有课程建设作品登记证书，得3分

- ③投标人有协助微课大赛一等奖作品的，每个作品得3分，满分6分（提供合作协议，完整脚本，获奖作品及证书复印件）

- 7、综合得分＝1+2+3+4+5+6

三、推荐中标候选供应商原则

- （1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术服务方案分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

- （2）进入详评的投标人为五家以上（含五家）的，可推荐前三名为中标候选供应商，进入详评的投标人为四家以下（含四家）的，可推荐前两名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

- （3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

- （4）排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。

- 第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家及品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　   　　　　（￥　　　　元）人民币。

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付使用期：_按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间、

地点：采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：荔浦市职业教育中心学校。

第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

按合同条款前附表。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5 %，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5 %。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额10%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报荔浦市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送荔浦市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 第六章 投标文件（格式）

- 投标文件目录

- 一、投标报价表

- 二、资格性响应证明材料

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件

4.联合投标协议书（如有，请提供）

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明

- 三、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.技术规格偏离表（必须提供）；

2.“货物采购需求”需提供的有效证明文件：按货物采购需求提供（如有，请提供）；

3.A分标投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）；B分标投标人针对本项目服务承诺书（包含服务期及地点、对应投标报价及项目需求所提供的服务承诺内容及措施、针对性服务保障的内容及措施等）（必须提供）；

4.项目实施人员一览表（如有，请提供）；

5、投标人针对本服务项目的实施方案A分标（包括人员组织、工作内容、时间进度表、配送队伍、运输工具、配送方案、货物质量保证、项目实施人员、运输能力等保障条件和管理能力项目验收等）；B分标（师资队伍建设：包括①项目概述及总体安排：投标人应根据本项目采购人实际需求结合自身特点提供最优化的项目实施计划及安排。②供应商必须协助学校制定完整的，时间节点明确的培训方案；课程建设：包括项目概述、思路及总体安排，核心课程的特色以及保障项目顺利实施的措施等 ）（必须提供）

- 6.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；；

- 7.环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

8.投标人2018年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

9.投标人2018年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（如有，请提供）；

10.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

11.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

12.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

13.如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料（如有，请提供）；

14. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）；

- 一、投标报价表

- 投标报价表（格式）A分标

致：广西朝华工程项目管理有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本肆 份，并做出如下报价：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

投标日期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

投标报价表 （格式）B分标

致：广西朝华工程项目管理有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本    份，副本       份，并做出如下报价：

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 服务内容及要求 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 《服务采购需求》中 所有内容 |  |  |
| 投标总报价：（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

投标日期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

- 二、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件  授权委托书（格式一）

- 致：广西朝华工程项目管理有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字：                   　　        年      月     日

- 授权委托书（格式二）

- 致：广西朝华工程项目管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权，特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                  　        年      月     日

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4、联合投标协议书（如有，请提供）

附件：

- 联合投标协议书（格式）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁……序列增加）

各方经协商，就响应                    组织实施的       （项目名称及项目编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为牵头人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中,牵头人的 (法定代表人、负责人、自然人或相应授权代理人)根据招标文件规定及投标内容而对招标采购单位所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标采购单位所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和责任为:

乙方承担的工作和责任为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1.如联合体成员中有小型、微型企业的，须按以下要求如实填写小型、微型企业的协议合同金额及所占联合体协议合同总金额的比例（如不属于此情况的，则不用填写）：

本次联合投标中，       方为小型、微型企业，具体服务内容详情如下：

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

……

六、本协议提交招标采购单位后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议书一式     份，联合体成员和采购代理机构各执一份

甲方单位：（公章,自然人除外）

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：                      年      月       日

乙方单位：（公章，自然人除外）

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：                           年    月    日

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

- 声   明

- 致：广西朝华工程项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

- 三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.技术规格偏离表（必须提供）

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

2.“货物采购需求”需提供的有效证明文件：按货物采购需求提供（如有，请提供）；

3.A分标投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）；B分标投标人针对本项目服务承诺书（包含服务期及地点、对应投标报价及项目需求所提供的服务承诺内容及措施、针对性服务保障的内容及措施等）（必须提供）

- 售后服务承诺书

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

4.项目实施人员一览表（如有，请提供）

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

- 投标人针对本服务项目的实施方案A分标（包括人员组织、工作内容、时间进度表、配送队伍、运输工具、配送方案、货物质量保证、项目实施人员、运输能力等保障条件和管理能力项目验收等）；B分标（师资队伍建设：包括①项目概述及总体安排：投标人应根据本项目采购人实际需求结合自身特点提供最优化的项目实施计划及安排。②供应商必须协助学校制定完整的，时间节点明确的培训方案；课程建设：包括项目概述、思路及总体安排，核心课程的特色以及保障项目顺利实施的措施等 ）（必须提供）

6.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

7.环保方面的证书复印件（如有，请提供）

8.投标人2018年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）

9.投标人2018年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

10、 投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

11. 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

12. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

附件：

- 广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，

本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  |  | 占投标总价比例 |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

13. 如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料（如有，请提供）

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 15. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）