桂林市政府集中采购中心

招标文件

项目名称：桂林师范高等专科学校外旅系、中文系语言实训室设备采购

项目编号：GLZC2021-G1-990613-JCZX

采购代理机构：桂林市政府集中采购中心

2021年9月28日

目 录

第一章 公开招标公告	- 1 -

第二章  投标人须知	- 8 -

投标人须知前附表	- 8 -

一、总则	- 12 -

1. 项目名称及项目编号	- 12 -

2. 适应范围	- 12 -

3. 定义	- 12 -

4. 招标方式、评分办法	- 12 -

5. 投标人资格	- 12 -

6. 投标费用	- 12 -

7. 联合体投标要求	- 12 -

8. 转包与分包	- 12 -

9. 特别说明	- 13 -

10. 质疑和投诉	- 13 -

二、招标文件	- 13 -

11. 招标文件的构成	- 13 -

12. 招标文件的澄清与修改	- 14 -

三、投标文件的编制	- 14 -

13. 投标文件的组成及要求	- 14 -

14. 投标文件的语言及计量	- 16 -

15. 投标报价	- 16 -

16. 投标有效期	- 17 -

17. 投标保证金	- 17 -

18. 投标文件的制作	- 17 -

19. 投标文件的补充、修改和撤回	- 17 -

20. 投标文件的递交和解密	- 17 -

四、开标	- 18 -

21. 开标时间及地点	- 18 -

五、资格性审查	- 19 -

23. 资格性审查	- 19 -

六、评标	- 20 -

24. 评标委员会组成	- 20 -

25. 评标原则	- 20 -

26. 评标	- 20 -

27. 推荐及确定中标候选供应商原则	- 21 -

28. 属于下列情况之一者，投标无效	- 21 -

29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效	- 21 -

30. 属于下列情形之一的，应予废标	- 22 -

31. 开标、评标过程的监控	- 22 -

32. 信用查询	- 22 -

33. 中标公告及中标通知书	- 22 -

七、履约保证金及签订合同	- 22 -

34. 履约保证金	- 22 -

35. 签订合同	- 22 -

八、其他事项	- 23 -

36. 招标代理服务费	- 23 -

37. 解释权	- 23 -

38. 监督管理机构	- 23 -

第三章  货物采购需求	- 24 -

第四章  评标办法	- 91 -

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	- 102 -

第一条  合同标的及合同金额	- 102 -

第二条  质量保证	- 102 -

第三条  权利保证	- 102 -

第四条  货物包装、运输	- 102 -

第五条  交付	- 103 -

第六条  调试和验收	- 103 -

第七条  安装和培训	- 103 -

第八条  售后服务、保修期	- 103 -

第九条  税费	- 104 -

第十条  付款方式	- 104 -

第十一条  违约责任	- 104 -

第十二条  不可抗力事件处理	- 104 -

第十三条  合同争议解决	- 104 -

第十四条  合同生效及其它	- 105 -

第十五条  合同的变更、终止与转让	- 105 -

第十六条  签订本合同依据	- 105 -

第六章  投标文件（格式）	- 106 -

# 公开招标公告

项目概况 桂林市政府集中采购中心受桂林师范高等专科学校委托，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定，现就桂林师范高等专科学校外旅系、中文系语言实训室设备采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标，并于2021年10月20日上午9时30分前递交投标文件。现将本次公开招标的有关事项公告如下：

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2021-G1-990613-JCZX

项目名称：桂林师范高等专科学校外旅系、中文系语言实训室设备采购

预算金额：A分标：人民币壹佰肆拾叁万零肆拾叁元壹角柒分（¥1430043.17元）；

B分标：人民币壹佰肆拾贰万肆仟肆佰叁拾伍元叁角整（¥1424435.30元）。

采购需求：

(A分标)

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考单价（元） | 总价（元） | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统管理平台 | 1套 | 30000 | 30000 | 详见招标文件 |
| 2 | 智能化语言教学综合软件包 | 1套 | 93333 | 93333 |  |
| 3 | 音视频传输主卡 | 1套 | 7500 | 7500 |  |
| 4 | 音视频传输交换设备 | 1套 | 35000 | 35000 |  |
| 5 | 语言学习终端配套设备 | 60套 | 2433.33 | 146000 |  |
| 6 | 教师耳机 | 1副 | 120 | 120 |  |
| 7 | 模块化服务器 | 1套 | 67667 | 67667 |  |
| 8 | KVM切换器 | 1台 | 4400 | 4400 |  |
| 9 | 24口千兆以太网交换机 | 3台 | 1600 | 4800 |  |
| 10 | 路由器 | 1台 | 700 | 700 |  |
| 11 | 机柜 | 1台 | 2333 | 2333 |  |
| 12 | 功放 | 1台 | 2000 | 2000 |  |
| 13 | 音箱 | 2只 | 1000 | 2000 |  |
| 14 | 无线话筒 | 1套 | 1000 | 1000 |  |
| 15 | 鹅颈话筒 | 1套 | 500 | 500 |  |
| 16 | 教师主控电脑 | 1台 | 6833 | 6833 |  |
| 17 | 学生显示器 | 60台 | 700 | 42000 |  |
| 18 | 嵌入式网络中控系统 | 1台 | 4000 | 4000 |  |
| 19 | 超短焦投影仪（含吊架） | 1台 | 21333 | 21333 |  |
| 20 | 红外电子白板 | 1台 | 4933 | 4933 |  |
| 21 | 环保书写板 | 1块 | 2000 | 2000 |  |
| 22 | 教师控制台 | 1张 | 2400 | 2400 |  |
| 23 | 教师五轮转椅 | 1张 | 400 | 400 |  |
| 24 | 学生二联桌 | 12张 | 633.33 | 7600 |  |
| 25 | 学生三联桌 | 12张 | 700 | 8400 |  |
| 26 | 学生凳子 | 60张 | 60 | 5400 |  |
| 27 | 中央空调（风管机一拖一） | 2台 | 11833.5 | 23667 |  |
| 28 | 综合布线及系统集成 | 1间 | 7833 | 7833 |  |
| 29 | 系统管理平台 | 2套 | 29333.5 | 58667 |  |
| 30 | 智能化语言教学综合软件包 | 2套 | 86666.5 | 173333 |  |
| 31 | 音视频传输主卡 | 2套 | 7666.5 | 15333 |  |
| 32 | 音视频传输交换设备 | 2套 | 36833.5 | 73667 |  |
| 33 | 语言学习终端配套设备 | 120套 | 2400 | 288000 |  |
| 34 | 教师耳机 | 2副 | 120 | 240 |  |
| 35 | 模块化服务器 | 2套 | 6666.5 | 133333 |  |
| 36 | KVM切换器 | 2台 | 4233.5 | 8467 |  |
| 37 | 24口千兆以太网交换机 | 6台 | 1600 | 9600 |  |
| 38 | 路由器 | 2台 | 700 | 1400 |  |
| 39 | 综合布线及系统集成 | 2间 | 7833.5 | 15667 |  |
| 40 | 原语音室老设备拆除、学生桌台面更换 | 2间 | 5000 | 10000 |  |
| 41 | 铝扣板吊顶 | 240.00㎡ | 113.56 | 27254.40 |  |
| 42 | 铝扣板吊顶 | 135.00㎡ | 15.92 | 2149.20 |  |
| 43 | 墙刷乳胶漆 | 135.00㎡ | 11.64 | 1571.40 |  |
| 44 | 地面PVC环保地胶 | 240.00㎡ | 131.78 | 31627.20 |  |
| 45 | 墙面装饰板 | 69.00㎡ | 151.17 | 10430.73 |  |
| 46 | 金属踢脚线 | 13.65㎡ | 257.18 | 3510.51 |  |
| 47 | 布帘安装 | 48.00㎡ | 106.71 | 5122.08 |  |
| 48 | LED灯盘 | 32个 | 175.97 | 5631.04 |  |
| 49 | 安装费 | 1项 | 6460.70 | 6460.70 |  |
| 50 | 其他费用 | 1项 | 14426.91 | 14426.91 |  |
| 合计（元） |  | 人民币：壹佰肆拾叁万零肆拾叁元壹角柒分 （¥1430043.17元） |  |  |  |

（B分标）

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考单价（元） | 总价（元） | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 访谈对话拍摄区LED背景大屏 | 1套 | 123333 | 123333 | 详见招标文件 |
| 2 | 控制系统 | 1套 | 22333 | 22333 |  |
| 3 | 编辑播放软件 | 1套 | 5167 | 5167 |  |
| 4 | 智能配电箱 | 1套 | 4833 | 4833 |  |
| 5 | 视频拼接处理器 | 1台 | 15333 | 15333 |  |
| 6 | 户外采访与短视频拍摄终端 | 3台 | 40666.67 | 122000 |  |
| 7 | 智能切换系统 | 1套 | 191667 | 191667 |  |
| 8 | 移动智能切换终端系统 | 1套 | 12500 | 12500 |  |
| 9 | 网络直点播系统 | 1套 | 54333 | 54333 |  |
| 10 | 22英寸双屏播音提词器 | 1套 | 15833 | 15833 |  |
| 11 | 提词器主机 | 1套 | 6000 | 6000 |  |
| 12 | 调音台 | 1台 | 14167 | 14167 |  |
| 13 | 功放 | 2台 | 6066.5 | 12133 |  |
| 14 | 音频处理器 | 1台 | 7500 | 7500 |  |
| 15 | 新闻采编区音箱 | 2只 | 1500 | 3000 |  |
| 16 | 新闻演播观众区音箱 | 2只 | 2766.5 | 5533 |  |
| 17 | 无线手持话筒 | 2套 | 3933.5 | 7867 |  |
| 18 | 无线领夹话筒 | 1套 | 3933 | 3933 |  |
| 19 | 桌面话筒 | 2只 | 2466.5 | 4933 |  |
| 20 | 天线分路器 | 1台 | 2933 | 2933 |  |
| 21 | 增益定向天线 | 2只 | 1000 | 2000 |  |
| 22 | 混音器 | 1台 | 2933 | 2933 |  |
| 23 | 电源控制器 | 1台 | 1500 | 1500 |  |
| 24 | 广播级数字摄录一体机 | 3套 | 30000 | 90000 |  |
| 25 | 新闻短视频制作编辑系统 | 1套 | 126667 | 126667 |  |
| 26 | 非线性编辑系统 | 1套 | 66000 | 66000 |  |
| 27 | 音视频编辑学习主机 | 9套 | 11166.67 | 100500 |  |
| 28 | 音视频编辑学习显示器 | 15台 | 1350 | 20250 |  |
| 29 | 24口千兆以太网交换机 | 1台 | 3100 | 3100 |  |
| 30 | 机柜 | 1个 | 4767 | 4767 |  |
| 31 | 嵌入式网络中控系统 | 1台 | 3833 | 3833 |  |
| 32 | 虚拟演播拍摄区灯光系统 | 1套 | 58333 | 58333 |  |
| 33 | 虚拟演播拍摄区灯墙面专用漆 | 1套 | 30000 | 30000 |  |
| 34 | 访谈对话拍摄区灯光系统 | 1套 | 59000 | 59000 |  |
| 35 | 中央空调（风管机一拖一） | 3台 | 10000 | 30000 |  |
| 36 | 主播台 | 1张 | 8100 | 8100 |  |
| 37 | 主播椅子 | 2张 | 950 | 1900 |  |
| 38 | 音视频编辑学习工作台 | 14张 | 1900 | 26600 |  |
| 39 | 新闻采编和观摩交流互动区折叠椅子 | 27张 | 300 | 8100 |  |
| 40 | 综合布线及系统集成 | 1间 | 28000 | 28000 |  |
| 41 | 复合地板铺设 | 140㎡ | 165.9 | 23226.00 |  |
| 42 | 墙面木工板找平 | 100㎡ | 135.5 | 13550.00 |  |
| 43 | 拍摄区分隔隔墙 | 10㎡ | 228.87 | 2288.70 |  |
| 44 | 拍摄区分隔隔墙刮腻子 | 20㎡ | 25.5 | 510.00 |  |
| 45 | 拍摄区分隔隔墙刷乳胶漆 | 20㎡ | 28.5 | 570.00 |  |
| 46 | 访谈对话与虚拟演播区顶部刮腻子 | 44.5㎡ | 25.5 | 1134.75 |  |
| 47 | 访谈对话与虚拟演播区顶部刷乳胶漆 | 44.5㎡ | 28.5 | 1268.25 |  |
| 48 | 观摩交流互动区吊顶 | 85㎡ | 136.5 | 11602.50 |  |
| 49 | 观摩交流互动区吊顶刮腻子 | 85㎡ | 25.5 | 2167.50 |  |
| 50 | 观摩交流互动区吊顶刷乳胶漆 | 85㎡ | 28.5 | 2422.50 |  |
| 51 | 新闻采编区顶面造型吊顶 | 55㎡ | 136.5 | 7507.50 |  |
| 52 | 新闻采编区顶面造型吊顶刮腻子 | 55㎡ | 25.5 | 1402.50 |  |
| 53 | 新闻采编区顶面造型吊顶刷乳胶漆 | 55㎡ | 28.5 | 1567.50 |  |
| 54 | 不锈钢踢脚线 | 45㎡ | 46.4 | 2088.00 |  |
| 55 | LED灯带 | 45㎡ | 45.9 | 2065.50 |  |
| 56 | LED射灯 | 21套 | 58.1 | 1220.10 |  |
| 57 | 访谈对话与虚拟演播区地台抬高 | 28㎡ | 125 | 3500.00 |  |
| 58 | 访谈对话拍摄区地台抬高 | 35㎡ | 125 | 4375.00 |  |
| 59 | 新闻采编区地台抬高 | 55㎡ | 125 | 6875.00 |  |
| 60 | 墙面成品硬包 | 100㎡ | 106 | 10600.00 |  |
| 61 | 落地玻璃安装 | 30㎡ | 215 | 6450.00 |  |
| 62 | 布帘安装 | 45㎡ | 104 | 4680.00 |  |
| 63 | 新闻采编区软膜灯 | 25㎡ | 258 | 6450.00 |  |
| 合计（元） |  | 人民币大写：壹佰肆拾贰万肆仟肆佰叁拾伍元叁角整 （¥1424435.30元） |  |  |  |

合同履行期限：自合同签订之日起至中标人承诺免费保修期满。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.招标文件获取时间：2021年9月28日至2021年10月20日9时30分。

2.地点及方式：潜在供应商请自行选择以下网站，在本公告附件处下载招标文件电子版。

桂林市公共资源交易中心网（glggzy.org.cn）

桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）

广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）

3.招标文件售价：本项目招标文件不收取费用。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2021年10月20日9时30分（北京时间）。

地    点：通过政采云平台实行在线投标。

开标时间：2021年10月20日9时30分（北京时间）截标后。

地    点：通过政采云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 本项目无需缴纳投标保证金。

- 投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议（出席代表和供应商授权委托人需携带本人身份证原件，未携带身份证所造成一切后果，由其自行承担）。

- 本项目信息发布媒体：

桂林市公共资源交易中心网（glggzy.org.cn）

桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）

广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）

- 投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2021年10月20日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 5 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。

七、在线投标（电子投标）说明

1.本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往政采云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取投标文件后立即办理。）

3.投标人应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至政采云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

4.本采购项目为政采云全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取政采云CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　桂林师范高等专科学校

地 址：  桂林市临桂区飞虎路9号

联系方式：左老师（A分标）13978383840、李老师（B分标）15678329601

2.采购代理机构信息

名  称： 桂林市政府集中采购中心

地　址： 桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼5楼

联系方式： 0773-5625175

3.项目联系方式

项目联系人：唐云

电　话： 0773-5625175

4.政府采购监督管理机构

名 称：桂林市财政局

联系方式： 0773-2862142

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林师范高等专科学校外旅系、中文系语言实训室设备采购 项目编号：GLZC2021-G1-990613-JCZX |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，并且在国内注册或登记、具备合法资格，提供本次采购货物或服务的供应商。 5.2 本项目不接受联合体投标。 5.3对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.4 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 5.5本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及投标报价 | 15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：A分标：人民币壹佰肆拾叁万零肆拾叁元壹角柒分（¥1430043.17元）；B分标：人民币壹佰肆拾贰万肆仟肆佰叁拾伍元叁角整（¥1424435.30元），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 18 | 投标文件的制作 | 18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 18.4评审前准备 18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 18.4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 |
| 8 | 19.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 9 | 20.1 | 投标文件递交 | 20.1投标文件递交截止时间：于2021年10月20日上午9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 10 | 20.2 | 投标文件解密 | 20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2021年10月20日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 5 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。 |
| 11 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2021年10月20日9时30分（北京时间）截标后。地点：通过政采云平台实行在线解密开启。提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 5 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。 |
| 12 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家 4人。 |
| 13 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。 33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 16 | 34 | 履约保证金 | 本项目无需缴纳履约保证金 |
| 17 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。 |
| 19 | 36 | 招标代理服务费 | 本项目免收代理服务费。 |
| 20 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关规定编制，本招标文件的解释权属于桂林市政府集中采购中心。 |
| 21 | 38 | 监督管理机构 | 桂林市财政局 电话：0773-2862142 |

- 一、总则

- 1. 项目名称及项目编号

项目名称：桂林师范高等专科学校外旅系、中文系语言实训室设备采购

项目编号：GLZC2021-G1-990613-JCZX

- 2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 3. 定义

3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

- 4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

- 5. 投标人资格

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，并且在国内注册或登记、具备合法资格，提供本次采购货物或服务的供应商。

5.2 本项目不接受联合体投标。

5.3对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.4落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.5 本项目的特定资格要求：无。

- 6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

- 8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

- 9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选供应商。其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向桂林市政府集中采购中心提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向桂林市政府集中采购中心提出质疑。桂林市政府集中采购中心应认真做好质疑处理工作。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交。

质疑联系人：桂林市政府集中采购中心，联系电话：0773-5625162

通讯地址：桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼5楼574室

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

- 二、招标文件

- 11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

- 12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

- 13. 投标文件的组成及要求

13.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：

13.1.1 电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为复印件）

- 财务状况报告（必须提供）；

- 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

- 投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）；

13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

- 投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

- 技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

- 商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

- “货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

- 投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；

- 项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；

- 项目实施人员一览表（格式见附件）【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）】；

- 节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- 环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

- 投标人2018年1月1日以来同类产品（教学设备类）销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

- 投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

- 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

- 如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

- 如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；

- 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

- 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

- 14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

- 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：A分标：人民币壹佰肆拾叁万零肆拾叁元壹角柒分（¥1430043.17元）；B分标：人民币壹佰肆拾贰万肆仟肆佰叁拾伍元叁角整（¥1424435.30元），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

- 16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

- 18. 投标文件的制作

18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

18.4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

- 19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

- 20. 投标文件的递交和解密

20.1投标文件递交截止时间：于2021年10月20日上午9时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2021年10月20日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 5 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。

20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

20.4 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- 四、开标

- 21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2021年10月20日9时30分（北京时间）截标后。

地    点：通过政采云平台实行在线解密开启。

提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 5 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1开标准备

22.1.1.开标的准备工作由本中心负责落实；

22.1.2.本中心将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.2开标程序

22.2.1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、资格性审查

- 23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

- 六、评标

- 24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。

- 25. 评标原则

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

- 26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

- 27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。

- 28. 属于下列情况之一者，投标无效

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 30. 属于下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。

33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

- 七、履约保证金及签订合同

- 34. 履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金

- 35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。（本项目不接受联合体投标）

35.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

- 八、其他事项

- 36. 招标代理服务费

本项目免收代理服务费。

- 37. 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于桂林市政府集中采购中心。

- 38. 监督管理机构

桂林市财政局   电话：0773-2862142

# 第三章  货物采购需求

说明：

1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人投标时须提供投标产品的相关证明材料。

《节能产品政府采购品目清单》中：

- 计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；

- 输入输出设备【打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；

- 制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W））、专用制冷、空调设备（机房空调）】；

- 镇流器（管型荧光灯镇流器）；

- 生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）】、热水器（电热水器）｝；

- 照明设备（普通照明用双端荧光灯）；

- 电视设备【普通电视设备（电视机）】；

- 视频设备【视频监控设备（监视器）】；

- 便器（坐便器、蹲便器、小便器）；

- 水嘴。

以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章，否则投标无效。

2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4、投标人应注意下列内容：

1）本需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

2）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

（A分标）

| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能化云网络数字语言实训室（406室，60座1间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统管理平台 | 1、具有用户、用户组和用户角色添加、删除、更改、查询、导出和导入功能，可对用户分配角色、分配管理权限及分配桌面资源。支持多平台用户认证。 2、具有集群节点开机、关机、重启、显示集群运行时间、显示集群“内存、CPU、数据盘”使用率等集群管理功能。 ★3、具有创建模板、修改模板、删除模板，把模板分配给用户桌面或终端桌面。 4、具有对桌面远程开机、关机、重启、重置、开还原、禁止上网、修改桌面参数、备份恢复的管理功能。 5、具有对终端运行桌面开机、关机、重启、重置、开还原、禁止上网、USB设备禁用、修改桌面参数、默认桌面、桌面切换的管理功能。 6、支持对终端添加分组进行统一管理。 7、能够为用户或学生终端创建1个或多个不同操作系统下的教学应用场景，且相互之间可以快速批量切换。 8、能够实现将场景应用于分组且设置为默认场景，分组终端在启动时会自动启动默认场景的桌面。 ★9、支持WinXP、Win7、Win8、Win10及各版本Linux等多种桌面操作系统的虚拟化。 10、用户桌面在开机状态下，在任意终端上登录可以继续使用桌面，桌面操作系统不会重启，打开的应用程序不会关闭，未保存的文件不会丢失。 ★11、支持根据CPU使用率、内存使用率及磁盘空间进行桌面的运行节点分配。 ★12、支持不影响现有服务节点运行的情况下，动态扩容服务节点的数量，使集群的整体性能提高。 13、支持通过浏览器密码认证访问桌面管理平台，对连接到该主机的终端进行管理，修改登录密码、屏幕保护设置；可对学生端运行桌面进行批量展示及实现远程监视。 14、可对任一终端远程重启、关机、重置、系统备份与还原，查询终端运行状态并设置桌面分辨率、更改操作系统。 15、可为每个教学应用场景分配相互独立的操作系统，支持批量安装，可快速切换教学应用环境，并可批量重置教学环境。 16、当系统实现一室多用的功能时，如口语考试系统、模拟训练考试系统、语言教学系统、多媒体教学系统等系统之间切换时间≤2分钟，免受运行速度慢，病毒等困扰。 17、能对每台终端的USB端口（如摄像头、存储设备等）进行差异化的启用、禁止等管理。 18、每间教室配有能自动备援的工作站或服务器，能够真正保证每间教室系统在一台工作站（或服务器）故障的情况下，每间有同等性能的备援工作站或服务器能快速主动救援（5分钟内），确保所列各种教学和考试功能能全部正常进行，确保稳定性。 ★19、可根据实际教学需要，为每台终端分配各自适合的CPU、内存等系统资源。 20、具有服务器统一开关机、重启、系统还原、系统镜像上传、系统切换的功能，能够实时显示服务器运行状态，包括CPU、内存、硬盘等部件的使用情况。 ★21、为避免知识产权纠纷，软件须具备主自知识产权；签订合同后，中标人必须提供所投软件的计算机软件著作权登记证书复印件，证明上述软件具有主自知识产权，如不能提供，按虚假应标处理，采购人有权解除合同。 ★22、要求三年原厂免费保修；三年原厂专业技术支持服务，原厂提供三年内每周7×24小时热线支持服务。 | 1套 | 30000 | 30000 |
| 2 | 智能化语言教学综合软件包 | 一、语言智能化基本教学功能要求： 1、屏幕广播、话音广播、黑屏肃静、多人示范、师生对讲、文本下发、外设控制、监听（循环监听）、电子画笔等常用功能。 2、随堂提问：教师在授课过程中可以随时进行提问式的小测验，可一次进行多道试题的测试，支持口头提问和单项选择的体现，学生在界面上进行作答，教师端实时显示全体学生的作答统计情况，并以图表展示，方便教师进行讲解。 3、具有课堂文字提问、文件下发和收集、文件服务、文件点播功能；可实现学生提问，文件精准下发和收集，公共目录和学生私有目录文件存储以及文件点播功能。 4、具有学生浏览反馈、远程遥控转播、思维轴、分班教学功能；支持教师远程控制任意学生桌面，并将操作过程实时广播给全部学生；提供思维轴推理演示和分班教学工具。 5、具有教学录制、学生监控功能、课堂测试功能；支持实时监控学生桌面，提供教学录制功能便于学生课堂展示的保存、回放、讲评和分享。 6、音、视频教学：可将教学所用音视频同步、流畅广播至所有学生位，支持音视频自动分句、支持变速不变调。 ★7、分屏对比教学（显示资料）：支持单屏、1/2屏.1/4屏等三种方式，老师随时可以进行显示方式切换。老师可结合使用“屏幕广播”、“话音广播”、“电子画笔”教学工具进行讲解。支持的文件格式包括：文本（WORD/TXT/HTML）.音视频（WAV/MP3/WMV/AVI/MPG/MPEG/MP4/RMVB）。 二、智能化外语教学系统功能要求： 1、智能分析教学资源、识别知识点并自动匹配最佳专用外语教学模式，包含课文讲解、听力教学、口语教学等模式，配备多种互动工具（含语音广播、电子画笔、师生对讲、示范教学、监视等）及智能化教学辅助工具（含跟读、朗读、听写、知识点识别、文本自动转音频、智能语音评测等），实现互动式、反馈式外语教学。 2、数字化分析功能要求： 1）根据资料及所选学段或年级（如大学还是中学等）可以分析资源的“重要知识点”等。 ★2）重难点标注：支持学生课前资料预览、重难点知识点标注，教师端自动统计标注知识点、标注人数并匹配知识点课件。 3）具有智能分析系统自带或外部导入的text、word等资源的“重点知识点”、“难度系数”的功能，分析结果自动标亮并匹配知识点课件。支持学生课前资料预览、重难点知识点标注，教师端自动统计标注知识点、标注人数并匹配知识点课件。产品设计能体现：①软件从外部导入text或word资源，系统智能分析“重点知识点”，分析结果自动标识并匹配知识点课件；②学生可对该课件进行知识点（如重点单词、短语、语句标注）；③教师端自动统计标注知识点、标注人数并匹配知识点课件。 3、 智能匹配先进教学模式要求： ★1）具有根据资料来源、类型、内容关键字为教师推荐专用教学模式的功能，教材类资料的课文讲解模式，音视频类资料的听力讲解模式，支持教学模式切换。 2）每种教学模式要能同时匹配相对应的专业辅助工具，如口语教学模式下有跟读、朗读、小组讨论、口头表达等辅助工具，方便教师开展各类教学活动。 4、系统具有Text to speech技术，可将外部导入的word、txt等文本自动生成配套音频，极大方便教师开展各类口语教学活动。 ★5、智能语音评测：系统支持学生口语发音练习，具有从“完整性”、“准确性”、“韵律性”、“流利度”等层面对学生口语发音能力进行综合评分的功能。 ★6、智能听力教学系统要求：能实现包括复听、听写等互动教学功能。1）学生可进行复听、标注重难语句、变速不变调等自主个性化训练；其中标注重难点语句（每个学生对难点单字或句子可自行标注，老师端即可反馈出全班标注的重难点情况，如某个内容全班有少人标注难点）老师可据此反馈统计进行重难点讲解。2）复听教学要求：系统可对任意听力音频进行自动分句，教师广播听力资料，全班学生可根据自已情况各自复听。复听结束后，系统能自动统计分析复听结果，并以图表形式直观反馈，教师可据反馈对难点内容进行重点讲解。（产品设计能体现以下：①听力音频进行自动分句；②对听力内容学生可各自复听；③老师端能反馈全班复听情况及听力难点，如哪些句子有复听，每一句复听的人数；④老师可直接精准定位到听力难点句子进行讲评）。3）听写教学要求：教师选取资料，系统可自动提取听写内容，教师也可手动选取听写内容；由教师端控制完成听写全过程，系统自动评估学生听写结果，并以图表的形式反馈给教师，教师可据此进行讲解。（产品设计能体现以下：①老师可以任选自己手头上WORD或TXT文档听写；②能设置听写的次数，听写内容之间的间隔等；③听写结束教师端反馈每个学生的听写成绩及全班最高分和最低分等；④可以反馈出每个听写内容的正确率或难易情况）。 ★7、智能口语教学系统要求：1）具有教师带读、自主领读、模仿朗读、小组讨论、口头表达等互动教学工具。2）口语智能领读要求：教师可组织口语教学资料，下发给学生，学生可按句跟读，系统自动评估每句跟读的好坏，合格的继续下一句的跟读，不合格的可以多次重读；训练过程中教师可以跟踪过程，训练结束后系统自动统计出学生的跟读成绩和跟读内容的完成情况，统计反馈全班跟读的难点句，教师可据此重点讲评指导。能有效的对学生的发音进行正音，可智能评测学生口语发音能力，学生可依据评测结果自行控制学习进度；（产品设计能体现以下：①学生口语发音时，系统根据学生跟读完整性、韵律性、准确性和流利度等维度智能评分并进行统计分析；②全班学生得分状况以图表形式同步反馈至教师端，教师可根据反馈结果进行针对性讲评；③全班每个学生每句的跟读情况均能示范讲解）。3）小组讨论要求：教师可设定讨论主题，学生进行2-8人小组讨论（全通），小组训练实时录音。学生讨论录音要能自动生成无损无压缩格式文件，音质清晰饱满，录音文件码流量≥350KBPS，全班多人小组讨论能达到全通效果。小组讨论结束后，可让各小组自听讨论录音，也可让小组间互听讨论录音，教师可任意选择某组讨论录音进行示范或讲评。（产品设计能体现以下：①小组间讨论要能清晰通话，相互听到声音，讨论后能自听小组内的讨论自纠；②有小组互听设计相互学习；③能现场看到此次小组实时录音的文件格式，以及当场验证讨论录音文件的码流量是≥350KBPS）。 8、阅读教学要求：★1）上课时学生对老师下发文本等资料可以进行重难点的句子、短语或单词进行标注，教师端同步即可反馈出全班重难点语句标注情况（如某个内容全班有多少人标注难点等），老师可据此反馈统计进行重难点讲解，并提供跟读、听写等辅助工具进行重难点内容的强化专项训练。2）能实现客观题和主观题的随堂测试，测试内容可以是现场制作，也可以直接导入试题测试。测试后可以快速统计答对、答错及未答的结果，方便老师课堂讲评。 9、口译教学系统要求：满足口译教学的专业化教学要求，可进行交传和同传教学训练。1）口译教学工具：要提供口译教学基本工具，包括师生对讲、监听监视、短信互动、示范教学等。2）多渠道素材选取：教师可从系统配备的资源库中选择教学资料，也可从本地电脑或U盘上选择个人资料作为口译教学资源。3）译、源音同步：在播放源音的同时，系统自动打开录制功能，录制学生译音，学生译音和源音同步录制，音频播放中途可复述回放或源音回放。4）译、源音异步：播放一段源音，然后点击暂停，系统会自动开始录制学生译音，并可以回放源音、译音。5）译、源音比对：具有译、源音比对功能。口译训练结束后，可回放源音、译音进行比对。6）干扰音设置：具有干扰音设置功能，可模拟下雨声、会场声、翻页声、脚步声等真实场景干扰音，增加训练难度，也可调节音量大小。7）变速不变调：具有变速不变调功能，可通过调节播放速度增减难度，变速不变调，保证源音准确度。8）教师讲评：学生训练完成后，系统自动保存所有训练录音，教师可分别查看原音、全班学生每次的复述录音和混音，教师可任意选择某个学生某一段的播放讲评。 ★10、协作式教学系统要求：可进行命题作文、仿写等写作教学，可进行随机或相邻2至8人的任意分组训练，小班之内声音互通、文字共享，教师也可随时参与小班进行监督和辅导；充分体现“大班上课、小班教学”先进理念。系统可从作文篇幅、词汇应用、主题、单词拼写等多维度对作文进行自动批改，同时提供学生互评和教师讲评等功能。1）教师可从系统配备的资源库中选择上课课件，也可从本地电脑、U盘上选择个人资料作为上课素材。2）教师可设定具体的协作形式，将学生分为小组写作、个人写作的两种形式，任务类型包括命题写作、仿写、翻译。3）支持多种类型的题目选取。教师可将资料原文直接作为题目，也可手动输入编辑题目。4）互评方式设置：对学生写作结果，老师可选择系统智能评测，也可设置小组互评。以小组为单位相互之间对各自的协作成果进行评价打分，支持“一评一”、“二评一”“三评一”等多种互评方式。5）分组设置：可随机分组，也可按照座位相邻形式进行分组，支持调整小组人数。6）小班协作完成任务中，教师可对学生进行监控、监听，或者直接加入任意小班通过师生对讲、短信互动等辅助学生完成任务，对小班实现个性辅导。协作交流中，各班内成员间实现声音全通、文字共享交流。小组组长可形成小组协作作答成果，并将作答成果分享给小组所有成员。7）教师讲评：系统自动评估学生作答结果，教师根据系统评估结果及互评统计结果对写作资料及学生作答进行讲解。8）学生成绩导出：系统支持按照分组导出学生成绩。 11、课堂辅导教学系统要求：1）教师可以根据教学需求，给学生布置指定的学习内容，学生在老师规定的范围内完成有限的自学，可以满足让学生课前重点预习和课后重点复习的教学需求。2）选取与统计：老师可添加图文教材库，多媒体教程库，公共媒体库或本地电脑上的资料作为自习资料供学生自由选择、点播学习；学生自习时，教师可以通过系统直观的看到学生学习情况及资料使用统计。3）整个自学过程中教师可监控每个学生自学进度和学习界面，对超过规定内容之外的操作，及长时间未进行电脑操作，系统自动报警提示教师。4）学生自学过程中配套有电子词典等工具辅助学生自主学习，电子词典能查找单词，提供单词释义；自习过程中，学生可呼叫老师提供帮助，教师可通过短信互动、师生对讲功能对学生进行单独个性化辅导。5）学生可查看当前学习进度，能根据进度自主选择自习资料。6）课堂笔记：具有课堂笔记功能，记录重点内容并自动截屏至文档，图片可放大缩小，也可插入本地图片、表格，登录学生账号可查找历史记录。7）教师通过自习过程中学生反馈的重难点，运用“语音广播”、“屏幕广播”、“黑屏肃静”、“师生对讲”、“监视”、“短信互动”、“随堂提问”、“电子画笔”等自习辅导教学工具进行重难点讲评。 12、技能训练教学要求：1）具有听力训练、口语训练、阅读训练、写作训练等训练模块并可用于专业自学；2）配备听力选择、朗读、配音、篇章写作等先进训练模式。3）嵌入选择播放、变速不变调、口语智能评测等先进功能，实现互动反馈式自主训练；训练完成后，系统根据学生的自习结果进行自动评估。★4）听力自主训练要求：支持听写、听力选择、等级听力训练等听力训练模式，听写训练时，学生要能自主设置播放次数和播放语速，支持中途暂停或重新听写，并能实现拼写单词和原单词比对及错误单词红色标出。听力选择及等级听力训练时，要能自主设置播放次数和播放语速，训练完成后，系统能给出评测，学生立即得知正确答案和训练成绩；支持学生查看历史训练记录。★5）口语自主训练要求：支持跟读、朗读和配音训练。进行跟读、朗读训练时，学生要能自主设置每句跟读（朗读）次数和播放语速，要能选择文本显示方式和是否每句读完打分；学生跟读（朗读）时支持声纹显示实时跟读的句子；训练完成后，系统自动统计并显示训练成绩；要能查看训练详情以及单句得分，并能对比收听学生录音与原音；进行配音训练时，学生要能自主设置每句配音次数，要能选择是否显示字幕和是否每句配音完成打分；学生配音时有声纹显示，会显示哪句正在进行配音；训练完成后，系统自动统计并显示训练成绩；要能查看训练详情以及单句配音得分，并能对比收听学生录音与原音，要能重新训练；支持学生查看历史训练记录。6）阅读自主训练要求：学生通过传统阅读模式，提高学生的阅读理解能力和阅读理解作答技巧；训练完成后，系统能针对客观题进行自动批改，显示测试得分情况；支持学生查看历史训练记录。7）电子资源阅览要求：支持学生按照资源的类型、学科类别等主题选择资料进行在线阅览；要能进行关键字检索，在线收藏、评论资源，主界面优先展示最新资源、推荐资源、热门资源及排行靠前的资源；根据每个学生的浏览情况，系统记录个人足迹，学习行为，包括收藏资料、关注老师、统计阅览行为、学习资源类型及学习时长等数据。 13、随堂听力、口语、阅读测试系统要求：包含：听力试题制作、听力测试、听力成绩评阅及统计、听力测试讲解、口语领读测试、智能口语评测及统计、口语测试讲解、阅读试题编辑等功能等。1）听力试题制作要求：支持选择音频资料或音频文本混合资料制作包括单选题和填空题等类型的听力试题，能进行添加、编辑、预览和删除试题的操作。2）听力测试要求：在听力测试过程中，教师能通过互动教学工具监控学生的作答情况。3）听力成绩评阅及统计要求：系统要能自动批改并统计学生听力作答结果（统计项包括错误率、平均分、最高分和最低分）；教师可导出学生成绩。4）听力测试讲解要求：根据作答统计结果，教师能借助互动教学工具对错误率较高的句子、关键词进行讲解。★5）口语领读测试要求：支持手动跟读和自动领读，手动跟读由教师手动控制播放跟读进度，自动领读由电脑自动播放测试资料，能设定领读次数，学生端进行跟读并录音。6）智能口语评测及统计要求：系统要能自动批改并统计学生口语测试结果（统计项包括平均分、最高分和最低分）；教师可导出学生成绩。7）口语测试讲解要求：根据作答统计结果，教师能借助互动教学工具课件对口语资料和学生口语录音进行讲解。8）阅读试题编辑要求：阅读测试时，系统要能支持教师根据训练资料自编试题，题型包括单选、多选、填空题，并能够根据试题制作相应答题卡。★9）能实现按篇章、段落、行等资料显示方式，要能设置训练时长、阅读速度等进行不同难度水平训练；教师能任意添加单选、多选、填空等题型进行扩展性训练；作答完毕后，系统自动统计最高分，最低分，错误率等，并将结果实时反馈到教师端。 14、口语考试平台要求：1）能与国家英语专业四八级网络化口语考试平台对接，成为国家英语专业四八级网络化考试的正式考场。2）具备完整的口语考试流程：包括组卷系统、考试实施系统、阅卷管理系统等，支持问答式、讨论式考试形式，可满足各类口语考试要求。3）可满足大规模校级口试各类国家级口语考试，如英语专业四、八级、翻译专业资格水平考试、高等教育自学考试、出国培训外语水平考试等要求。4）支持试卷在考试时的属性设置：录音文件保存方式、考试结果保存路径；制作题时教师可任意设定答题的等待时间、学生回答时间；支持试卷内容的丰富多样性，使得能编辑出图、文、声并茂的试卷文件，考试结束提供考试结果并能进行录音回放。5）考前检测：教师在考前能够统一对学生的耳机话咪进行检测，并对二人讨论/三人讨论进行确认；教师可对学生位展现形式为列表展示还是头像显示进行选择。6）考生认证：考前学生确认学号、座位或直接进入会显示学生姓名、学号、座位，教师进行一一确认，确认完成后可进入考试。7）口语考试阅卷平台：教师可以在任意一台计算机上单机阅卷，可以实现横向和纵向阅卷。可以听讨论时的叠加原音，也可分开单独听某一人发言的声音；阅卷完毕，系统自动将学生的成绩进行统计分析，自动生成EXECL文件，并可即时打印考试成绩单。★8）考试时学生录音能自动生成无损无压缩格式文件，音质清晰饱满，录音码流量达到350Kbps以上。 三、整体必须满足性能和应用基本要求： 1、能满足在同一个网络里既能实现信息化教学，又能实现语言教学和商务英语教学等，一室多用。并能为每个不同的教学应用要求（如商务英语教学、语言教学、外语无纸化考试等）分配相互独立的操作系统，能批量安装，一室多用相互不影响；可根据教学需要快速切换所需要教学操作系统和应用软件；系统（如语言教学系统、多媒体教学系统等）之间切换时间≤2分钟。 2、能满足≥4K高清视频整间教室同步广播，且任意拖动进度条时所有学生端画面同步.流畅；所有学生终端自主学习及视频点播时，画面和鼠标操作流畅。 3、能满足全班任意分组同时讨论时，语音信号清晰饱满、无延时、无断裂。 ★4、服务器模块化备援：采用模块化服务器，具有服务器模块化备援功能，即单台服务器出现故障时，备援服务器能自动接替，保证教学正常进行。 5、能满足教师与学生课堂问答过程同步.清晰转播至全班，或某一学生桌面能操作演示转播至全班时画面同步交流。 四、其他要求： ★1、为避免知识产权纠纷，软件须具备主自知识产权；签订合同后，中标人必须提供所投软件的计算机软件著作权登记证书复印件，证明上述软件具有主自知识产权，如不能提供，按虚假应标处理，采购人有权解除合同。 ★2、要求三年原厂免费保修；三年原厂专业技术支持服务，原厂提供三年内每周7×24小时热线支持服务。 | 1套 | 93333 | 93333 |
| 3 | 音视频传输主卡 | ★1、要求采用先进网络技术开发的适用于音视频数据同步传输的传输主卡，音质要好，交换速度达千兆，可实时处理和传输音频数据，语音信号传输无断裂、无延迟。支持1080P、4K高清视频整间教室同步广播。 ★2、可负载≥100台终端；≥3个3.5mm立体声音频接口（RJ45）。 ★3、频率响应：80～10KHZ（±2db），语音延迟＜8ms，全通道失真度≤0.9%。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 ★4、要求三年原厂免费保修；三年原厂专业技术支持服务，原厂提供三年内每周7×24小时热线支持服务。 | 1套 | 7500 | 7500 |
| 4 | 音视频传输交换设备 | ★1、采用先进网络技术开发的适用于音视频数据同步传输的同步传输交换机，语音信号传输无断裂、无延迟。支持视听说教学过程中对音、视频流媒体的实时传输，满足了课堂教学中师生之间音、视频信号的实时交互，支持1080P、4K高清视频整间教室同步广播，且任意拖动进度条时所有学生端画面同步、流畅。 ★2、采用技术要保证满足语音下传（如：广播）、语音交互（如：小组讨论）、语音上传（如：口语录音）对音质的专业化要求，学生考试和实训的口语录音文件码流量达350KBPS以上（录音文件为非压缩格式），确保多媒体信号传输无断裂、无延迟，确保整个语音系统的频率响应、语音延迟、全通道失真度等各项语音性能指标必须满足《中华人民共和国教育行业标准JY-T 0381-2007 数字语言学习系统》标准要求。 3、可负载的终端数量及接口数量满足系统需要，投标时需明确所投设备参数，配套须保证满足整个系统正常教学进行所需。 ★4、采用技术确保整体性能达到如下要求：①音、视频广播：教师机至学生终端音频、视频广播延时≤1ms；所有学生终端接收音频、视频广播的同步时间差≤1ms。②师生双向语音对话时，频率响应为≥45HZ-10kHZ（±2dB），谐波失真度≤0.2%，信噪比（A计权）≥70dB；语音对话延时≤8ms；语音断裂频率，10分钟内无断裂。③示范教学：教师可以任意设置2-4人参与的教学小组进行教学，并参与协作或向全班广播示范，其中语音指标可达到：频率响应为≥45HZ-10kHZ（±2dB），谐波失真度≤0.2%，信噪比（A计权）≥70dB；语音对话延时≤8ms；语音断裂频率，10分钟内无断裂。④协作式教学完成学生三人讨论的协作性学习任务时，其中语音指标可达到：频率响应为≥45HZ-10kHZ（±2dB），谐波失真度≤0.2%，信噪比（A计权）≥70dB；语音对话延时≤8ms；语音断裂频率，10分钟内无断裂。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 ★5、要求三年原厂免费保修；三年原厂专业技术支持服务，原厂提供三年内每周7×24小时热线支持服务。 | 1套 | 35000 | 35000 |
| 5 | 语言学习终端配套设备 | 一、语言学习终端（配1台）： 1、采用虚拟化技术，实现随时、远程切换不同操作系统的教学应用场景，能满足学校不同的应用软件需不同应用系统的应用需求。 ★2、每个云终端设备即可获得独立PC机上的用户体验，能独立运行Office、Excel、PPT、PDF、Flash、Photoshop等软件，支持IE浏览器等集中管理。 ★3、高性能音质要求：能支持各种类型的国家级考试（如大学英语四六级，普通话水平测试等），学生训练和考试时录音能自动生成无损无压缩格式文件，录音文件码量达350KBPS以上，音质清晰饱满，多人语音交互无断裂延时、高清视频全班点播流畅、要求高清视频全班广播同步、声音高保真。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 ★4、自主学习：系统支持主流的音视频格式（MP3、WAV、RM、WMV、AVI、RMVB、MP4等）。进行自由点播，支持高清的视频点播图像清晰流畅，支持点播课件。教师还可以完全开放学生机，学生可以自由的操作计算机上网、访问学校的网站学习；使用Office、Photoshop等常用软件学习。 5、上网浏览：能够上网浏览、自助学习。 6、采用国际通用的以太网TCP/IP网络协议框架，只需一根标准网线就实现音视频信号传输、网络的数据传输以及控制信号传输。 7、支持Windows、linux等操作系统。 ★8、终端的前后面板必须均有耳机的音频接口，方便应急更换或考试保障、临时扩位；终端的设计要合理嵌入桌内（要方便耳U盘插拔使用，桌面无接插件设计，确保桌面只有显示器及耳机）。 ★9、终端机接口：≥1个标准网络接口、≥1个VGA接口、≥1个电源接口、≥5个USB接口，≥2个3.5MM立体声耳机和麦克风接口。 ★10、终端与终端之间进行2人对话时频率响应为≥45HZ-10kHZ（±2dB），谐波失真度≤0.2%，信噪比（A计权）≥70dB；语音对话延时≤8ms；语音断裂频率，10分钟内无断裂。 ★11、要求三年原厂免费保修；三年原厂专业技术支持服务，原厂提供三年内每周7×24小时热线支持服务。 二、键盘鼠标（配1套）： 1、1个USB接口标准光电鼠标。 2、1个USB接口标准键盘。 3、颜色：黑色。 三、学生耳机（配1副）： 1、头戴封闭式立体声耳机。 2、动圈式含话咪。 3、双声道，高保真立体声，加强加粗导线，封闭动圈式耳机。 4、频响：20-20000Hz。 5、阻抗：≥32Ω。 6、灵敏度：≥108DB。 7、耗电功率：≤20mW。 | 60套 | 2433.33 | 146000 |
| 6 | 教师耳机 | 1、头戴封闭式立体声耳机。 2、带抗静电话咪。 3、带音量调节和话咪开关。 4、双声道，高保真立体声，加强加粗导线，封闭动圈式耳机。 5、频响：20-20000Hz。 6、阻抗：≥32Ω。 7、灵敏度：≥108DB。 8、耗电功率：≤20mW。 | 1副 | 120 | 120 |
| 7 | 模块化服务器 | 1、采用2U或4U机架式构造，配服务器导轨，可统一置于≥600×1000mm服务器网络机柜进行统一管理。 ★2、CPU：≥5颗 Intel I7 9700或Xeon E3 v6（3GHz，六核心）或其它同等以及更高档次。 ★3、内存：工作站或服务器总内存≥320GB，可分配到每个学生终端内存≥4GB。 4、容量：总容量≥5TB硬盘+5×128G SSD。 5、≥10个千兆网口，1个万兆SPF+接口。 6、可使用Vpro功能实现远程管理。 7、必须能实现系统“模块化备援”，充分保障使用稳定性。 ★8、各学生端可分配硬件资源能实现差异性的量化管理，可根据实际需要，随时为每台云终端分配适合的CPU、内存等系统资源。 ★9、能为系统提供优秀的语音交互、同步传输性能，满足多种教学场景的应用。能实现所有云终端高清视频的点播流畅、高清视频的广播同步、语音交互无断裂无延迟。 10、磁盘存储多个虚拟系统镜像，同一教学环境下可同时为不同终端分配多种版本的操作系统，如：windows，Linux、等。 ★11、要求三年原厂免费保修；三年原厂专业技术支持服务，原厂提供三年内每周7×24小时热线支持服务。 | 1套 | 67667 | 67667 |
| 8 | KVM切换器 | 1、1U机架式。 2、8口USB接口KVM切换器。 3、支持热插拔，配8条原装线。 | 1台 | 4400 | 4400 |
| 9 | 24口千兆以太网交换机 | 1、19英寸标准机架安装，即插即用，无需管理；动态LED指示灯。 2、端口：24个10/100/1000Mbps 电口；4个千兆SFP光口。 3、网络标准：IEEE 802.3 10BASE-T 以太网（铜缆）、IEEE 802.3u 100BASE-TX 快速以太网（铜缆）、IEEE 802.3ab 1000BASE-T 千兆以太网（铜缆）、IEEE 802.3z 千兆以太网（光纤）、ANSI/IEEE 802.3自动协商、IEEE 802.3X 流控IEEE 802.3、EEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3X。 4、接口介质：10Base-T：3类或3类以上UTP、100Base-TX：5类UTP、1000Base-T：5类UTP。 5、存储转发：支持8K的MAC地址表深度。 6、交换容量：≥336Gbps、包转发速率：≥42Mpps、数据缓存：≥1.5MB、转发机制：存储转发机制。 | 3台 | 1600 | 4800 |
| 10 | 路由器 | 1、路由器类型：企业级路由器，VPN路由器。 2、网络协议：TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、H.323、SIP、DDNS。 3、传输速率：10/100/1000Mbps。 4、广域网接口：≥1个。 5、局域网接口：≥4个。 6、带机量：≥80台。 | 1台 | 700 | 700 |
| 11 | 机柜 | 1、容量：32U。 2、标准：19英寸国际标准。 3、门及门锁：前门（钢化玻璃前门、网状前门，可选择，带锁）；后门（网状后门）；侧门（全钢侧门，可快速装卸）。 4、材料及工艺：材料采用SPCC冷轧钢板，表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑。 5、附加功能：角规（32U喷塑4根，可安全接地）；固定托盘2个；承重150kg；散热风扇1个；插线板1只；安装螺丝50套。 6、尺寸：高度1600mm、宽度600mm、深度1000mm（以上尺寸允许尺寸偏差±5mm）。 | 1台 | 2333 | 2333 |
| 12 | 功放 | 1、合并式功率放大器采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统。 2、有二路有线话筒输入，一路无线话筒输入，一路USB型2.4G无线话筒输入 3、三组线路输入；带一路定压广播信号输入接口，可实现校园集控无缝对接。 4、一组线路输出，一组录音输出，A+B组功率输出。 5、话筒、线路的音量可独立调节，话筒高低音2段均衡。 6、具有环保麦克风插口带+48V幻像电源。 7、带有RS232接口，可实现电脑联机或中控控制。 8、带有定压广播信号优先播放功能。 9、额定输出功率：2×165W/8Ω、2×220W/4Ω。 10、输入灵敏度：线路300mV±30mV；话筒15mV±2mV。 11、频率响应：20Hz～20KHz±1dB。 12、话筒均衡提衰量：10dB±2db。 13、失真度：≤0.5%。 14、信噪比：功放部分≥100dB；话筒部分≥82dB。 15、保护功能：过流、过载、超温、DC保护等。 16、录音输出：≥0dB。 17、整机净尺寸：430×380×105（mm）。（以上尺寸允许偏差±5mm） | 1台 | 2000 | 2000 |
| 13 | 音箱 | 1、箱体全部采用优质中密度纤维板材，外饰仿黑色晶点漆，硬度高，不易磨损，两分频全音域扬声器系统，双3英寸高音单元。 2、额定阻抗：≥8Ω。 3、额定功率：≥100W。 4、最大功率：≥400W。 5、有效频率范围（-6dB）：50Hz～20KHz。 6、灵敏度：94dB/w/m。 7、连续声压级：≥114dB。 8、最大声压级：≥120dB。 | 2只 | 1000 | 2000 |
| 14 | 无线话筒 | 1、特设接收灵敏度调节功能，接收距离可调。 2、频率控制：石英锁定。 3、最佳有效使用距离：≥50m。 4、S/N信噪比：＞100dB。 5、T.H.D总谐波失真：＜0.5%。 6、静音控制：音码及杂讯锁定双重静音控制。 7、频响范围：80Hz-16KHz。 8、灵敏度：输入10-15dBuv时，S/N＞70dB。 9、谐波干扰比：＞80dB。 10、发射功率：≤10mW。 11、副谐波：≥50dBc。 12、麦克风配置：1手持，1领夹。 | 1套 | 1000 | 1000 |
| 15 | 鹅颈话筒 | 1、抗RF射频干扰能力强，减少手机等信号影响。 2、咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，牢固可靠。 3、换能方式：ECM电容式。 4、指向性：心形单指向。 5、频率响应：65Hz-20KHz。 6、灵敏度：-44dB±3dB。 7、输出阻抗：2KΩ±15%。 8、工作电压：两节五号（AA）电池或幻像48V。 | 1套 | 500 | 500 |
| 16 | 教师主控电脑 | 1、主板：英特尔X470 Express或以上配置。 2、CPU：英特尔第十代处理器NewCorei7-10700（2.9G/16M/8核）或以上CPU，不接受低电压CPU投标。 3、内存：≥16GB DDR4 2666，数据传输率最高可达 2666MT/s，两条内存插槽，最高支持64GB。 4、硬盘：256GB SSD固态硬盘+1TB 3.5”SATA机械硬盘，原厂支持SSD固态+SATA双硬盘, 内置硬盘端对端侦错模块。 5、显卡：集成显卡。 6、机箱：≤16L，高效散热静音。 7、网卡：集成千兆网卡。 8、光驱：DVD-RW。 9、必须有如下接口设计：接口和端口：USB端口≥8个。其中前置USB3.2接口≥6个、≥1个3合1 SD读卡器槽位、≥1个麦克风/耳机组合模块；后置≥1个音频输入端口、≥1个音频输出端口、≥1个RJ-45网络端口、≥1个串行端口、≥1个VGA端口、≥1个HDMI端口、≥2个USB3.0接口；内置≥1个并行端口、≥1个PS/2端口。智能屏蔽USB端口，可以对USB口进行加密功能，支持USB端口单个禁用功能，可实现禁止存储类设备，开放非存储类设备，确保数据安全。 10、必须有如下扩展槽设计：不少于1个PCI插槽、不少于1个PCIeX1插槽、不少于1个PCIeX16插槽、不少于2个M.2插槽，方便后期升级。 11、电源：功率≥180W，节能环保。 12、音频：集成高保真声卡。 13、显示器： ≥21.5英寸高清低辐射显示器，分辨率≥（1920×1080）。 14、键鼠：USB键盘和鼠标。 15、整机具有高温报警功能；具备计算机系统优化及带多向风扇的计算机系统技术；免工具开启机箱面板，机箱后部预留有机箱安全锁位孔。 16、防盗性：整机防盗设计，主机及显示器均配置防盗锁孔，保证资产安全。 ★17、软件配置要求：（1）BIOS保护技术（BIOSphere Gen3），增强防御针对BIOS的病毒攻击和其他安全威胁，帮助防止丢失数据和大幅缩短故障停机时间，可通过BIOS进行开启与静音。（2）原厂网络同传管理功能（不接受第三方外插卡）：支持同一硬盘上支持同时安装24个操作系统；在同一硬盘上同时支持40个分区（包括启动分区和数据分区）；支持可由任意一台主机发起网络拷贝、增量拷贝和临时部署；网络传输速度标值：千兆网卡 1GB-7GB/Min。（3）支持断点续传功能：支持多种情况的断点续传功能。（4）支持网络故障定位：支持网络故障定位，便于排查。（5）支持在局域网内分组管理；支持硬盘容量差异网络拷贝。（6）支持6秒内的物理掉线（断路）可自动恢复。（7）支持网络传输数据加密；网络克隆维护：在局域网络内一次可传输250台客户端。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 ★18、操作系统：出厂必须预装Windows 10正版操作系统，并能兼容Windows 7操作系统。 ★19、保修与售后服务要求：三年原厂免费保修（整机保修，包括键盘、鼠标、显示器等）；三年下一个工作日上门服务，三年硬盘不回收更换服务；三年原厂专业技术支持服务，原厂提供三年内每周7×24小时热线支持服务。 | 1台 | 6833 | 6833 |
| 17 | 学生显示器 | 1、产品类型：LED显示器。 2、屏幕尺寸：≥19.5英寸。 3、最佳分辨率：≥1600×900。 4、屏幕比例：16比9（宽屏）。 5、对比度：600比1。 6、响应时间：≤5ms。 7、点距：0.248mm。 8、亮度：200cd/㎡。 9、刷新率：≥60Hz。 10、视频接口：D-Sub（VGA）。 11、颜色：黑色。 | 60台 | 700 | 42000 |
| 18 | 嵌入式网络中控系统 | 一、技术参数要求： 1、采用嵌入式技术，ARM处理器，可灵活配置端口、自定义使用模式。 2、支持4×2的视频信号输入输出。 ★3、具备6路千兆交换机端口。 ★4、具备语音与主控中心对讲。 ★5、具备无线投屏功能，支持用户的手机直接连接中控并投射显示。 6、内置功放，可满足小面积教室的扩音。 ★7、带有强电控制端口，可以控制投影机、幕布或其他外设的电源。 ★8、必须有如下接口设计：（1）具备2路VGA信号输入，2路HDMI信号输入，1路VGA信号输出并具有掉线检测，1路HDMI信号输出。（2）具备4路左右声道音频信号输入，1路左右声道音频环出，1路MIC输入，1路Line In，1路4欧/16W左右声道功放输出，1路语音对讲输入，1路语音对讲输出。（3）具备6个千兆网络接口。（4）具备1路串口用于连接控制面板，RS232电平，1路串口用于连接读卡器，RS232电平；1路串口用于连接投影机，RS232电平；1路串口预留，RS232电平；1路console调试串口，RS232电平。（5）数字量输入、输出，具备2路无极性输入，2路带电输入，2路无极性输出，2路带电输出。（6）具备1路开关量输出。（7）具备1路红外输出。（8）具备两路USB2.0接口。（9）低压直流输出具备1路12V/1A低压输出，1路5V/0.5A低压输出，1路12V电控锁控制输出。（10）高压交流输出具备3路220VAC输出，电流分别为1路3A，2路1A。 ★9、控制面板：（1）搭配中控使用，实现一键开启或关闭中控，投标机的独立开关，笔记本、电脑、展台等信号的切换，幕布的升降及暂停，音箱及话筒音量的调节及静音。（2）安装于控制台上，配套RJ11转PS2线缆。 ★10、有音视频采编模块：在信息交互式中控里扩展，实现教室现场视频、音频采集、压缩、传输。采用H.264 NP压缩算法，音频采用AAC-LC压缩算法，支持32KHz、44.1KHz、48KHz立体声音频采样，编码分辩率支持D1/HD1/CIF\码率64K--2Mbps动态可调。生成标准FLV流媒体格式以便网络传输和应用。 二、软件功能要求： 1、提供B/S配置界面，可以查看系统概览，包括系统当前时间、网络配置、固件信息。 2、具备网络配置，网络跟踪配置、管理平台、语音平台设置功能。 ★3、支持时间同步服务器、PDUIP设置，支持USB电话声音设置。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明备具上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章】。 4、可自定义设定时间，选择控制面板类型，支持摄像机云台设置。 5、具备固件升级及远程重启功能。 ★6、提供高级配置功能，具备控制台，可选择中控控制命令并显示中控系统状态；可以查看中控的原始命令和原始状态；可以查看定制状态信息，可以管理中控组合命令；可以设置智能开关、面板键命令映射、面板灯、PC控制参数、功放参数、投影机型号及控制参数；可以查看投影机灯泡状态，卡号信息及系统综合信息等。 三、其他要求： ★1、为避免知识产权纠纷，软件须具备主自知识产权；签订合同后，中标人必须提供所投软件的计算机软件著作权登记证书复印件，证明上述软件具有主自知识产权，如不能提供，按虚假应标处理，采购人有权解除合同。 ★2、要求整机三年原厂保修。 | 1台 | 4000 | 4000 |
| 19 | 超短焦投影仪（含吊架） | 1、采用3LCD液晶技术，成像系统：液晶板≦0.62英寸含微透镜。 ★2、标准亮度（白色/彩色）≥5000流明。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 3、标准分辨率：≥1920×1080；高对比度：≥2500000比1。 ★4、超短距离投影（镜头到白板距离）：投影100英寸画面≤62厘米，教学板书写时不受投影光线的干扰影响。 5、投影镜头：手动聚焦，1.35倍数字变焦，F=1.60 f=3.7MM；投射比：0.2（Zoom：wide）0.36（Zoom：Tele）。 6、具有垂直/水平两种梯形校正方式。 7、内置≥8W×2大功率扬声器，配电脑到投影机的音频线。 8、采用激光光源，光源寿命≥30000小时。 ★9、直接开关机：当打开电源的同时投影机即可同时启动，即关即拔，投影机正常关机不需要继续冷却，正常关机1秒（正常关机风扇立即停转）。 10、具有网络投影：内置LAN有线网络投影和选配无线网络投影，进行计算机图像和声音的同步传输；还可通过网络进行监视管理与控制功能。 ★11、重量：≥9.2kg。 ★12、必须有如下接口设计：4路高清HDMI接口，其HDBaseT×1，2路独立VGA输入接口，1路独立VGA输出接口，USB A型接口×2，USB B型接口×1，RJ45网络接口×1，RCA接口×1，RS-232×1，无线网卡接口×1（所以接口为投影机内置）。 13、内置WI-FI与Miraca屏幕镜像功能（安卓系统），可轻松实现无线连接。 14、整机功耗：运行≤366W，待机≤2W。 15、个性化开机LOGO及安全设计，可根据用户需求，开机画面设学校名称字样。 ★16、要求整机三年原厂保修（含光源）。 | 1台 | 21333 | 21333 |
| 20 | 红外电子白板 | 一、定位方式要求： 1、提供4点、9点、12点、15点、20点等五种或以上定位方式。 2、外观尺寸≥101英寸，有效感应尺寸≥94英寸；画面比例：16比10；分辨率≥32767×32767。 3、板面拥有双边彩色中文的图案快捷键，每边快捷键数量不少于16个，用户可自定义调整快捷键位置和大小。 ★4、红外感应技术；手指、笔均能实现书写。支持10点触控，2人或以上同时书写互不影响。 二、软件部分要求： 1、简单手势识别快捷功能：直接手掌一拍即可打开软件或打开用户自定义程序，无须点击可用手势直接实现无限漫游；水平方向拖动，快速翻页；软件自带手掌擦除功能；无需点击按钮，用手势实现板书页面整体放大和缩小操作；可通过开关开启或关闭全部或部分手势识别功能。 ★2、特效功能：可用手势快速将两个或者多个对象组合，任意进行拆分已达到教学要求。白板内所有对象拖动时具有惯性动画效果。白板界面可以任意设置多种主题风格，支持自定义皮肤配色并可以进行快速预览其效果。 3、提供备课、授课、桌面批注三种教学模式，三种模式可自由切换，满足老师多种教学需求：（1）模式：备课模式下默认为窗口模式，工具栏文本默认为文本编辑，可编辑页面动画，并可对页面中对象添加超链接等，便于老师在办公电脑上备课。（2）授课模式：授课模式下默认为全屏模式，工具栏文本默认为手写识别。（3）桌面模式：桌面模式下软件后台运行，可在桌面上进行常用教学活动，如批注、画图形、截图等等。 4、便捷浏览功能：软件提供页面无限漫游和一键回归功能；支持鸟瞰模式，方便浏览全局，快速定位浏览区域。 5、字体设置功能：可自定义字体、字体大小、语言等，并可对背光自动变暗、自动隐藏主工具栏、自动保存等自定义设置。 6、记录回放功能：可以自动记录所有的板书书写的过程和任何对象物件移动的过程，完全重现并通过自动进入设置回放出来。可进行暂停、停止、继续播放操作，并支持对单一对象或多个对象的回放。 7、白板风格设置功能：白板界面具有多种主题风格，支持自定义皮肤配色，可进行快速预览。 8、图片裁剪功能：无需借助第三方软件，在白板软件中可直接对图片大小进行裁剪，方便老师备课。 9、音视频播放功能：嵌入式视频播放，通过软件打开的视频文件具有节选播放功能。可对动态视频进行标注，不影响视频播放。软件拥有语音嵌入功能，支持高清语音录制和播放。 10、页面局部单页演示功能：软件支持局部板书和单页、整体页面的动画演示。 11、图形工具：可快速绘制矩形、正方形、椭圆形、圆形、等腰三角形、直角三角形、梯形、平行四边形等常用图形，实现图形线条颜色、粗细调整，图形颜色填充功能。 12、多任务显示功能：软件支持在同一板书页面下，添加多个任务文件同时显示功能，可快速切换预览文件内容，并针对每个文件独立编辑和保存。 13、对象隐藏功能：对象拥有一键隐形功能，方便老师快速隐藏和显示答案及结论。 14、智能识别功能：全屏范围内将整段手写汉字、英文单词自动识别为标准印刷体。 15、出题工具功能：软件自带出题工具，方便老师快速编辑、设计选择、判断、问答等形式的考题和答案。 16、工具辅助教学功能：提供聚光灯功能，支持在聚光灯工具上进行批注、拍照等辅助功能操作。 17、 易用图形绘制功能：可同时绘制不少于十个全等几何图形。智能笔可自动识别五边形和六边形等常用图形。立体几何图形支持全景3D预览，可通过动画展开图形。 18、动画面板：可设定至少24种对象动画效果和26种页面动画效果，可根据需要自由设定翻页音效。 19、提供全屏录制和局部录制两种录制模式，录像文件可保存为mp4\flv\wmv等格式。 20、学科工具：白板软件涵盖语文、数学、物理、化学、英语、地理、生物、历史、音乐等9门学科工具，每个学科的教学工具均归类在独立的学科模式中，适应教学的实际需要。 21、化学工具：提供化学元素周期表可随时查看3D动态展示，可根据需要对显示信息大小内容进行调整。内置化学分子模型的3D工具，用户可自由组合，拆分化学分子式，并显示化学分子式的3D模型，并可将3D模型导出为动态图片、提供仿真的化学实验器械、器皿，化学器皿旋转时液面保持水平。 22、英语工具：不少于200个英语单词诙谐动画小故事显示以及发音同步。 23、文件自动保存功能，无需任何设置，在软件程序非法关闭后，自动恢复板书内容显示。 24、软件自带本地资源库，内含不少于2000个教学图片以及以素材形式独立呈现，按年级、学科命名分类，且总大小不小于2.5G的教学资源库（非网络版），所有素材直接拖拽到页面中即可进行使用。 三、其他要求： ★1、要求3年原厂保修。 | 1台 | 4933 | 4933 |
| 21 | 环保书写板 | 1、结构：双层结构，由大框及四块同等大小的书写板组成。内层两端各装一块固定书写板与一体机前端平行，外层为两块滑动书写板，开闭自如确保一体机安全。 2、基本尺寸：≥4300mm×1280mm。 3、书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，浅米黄色，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，光泽度≤10GU，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，有效地保护了师生的视力健康。 4、内芯材料：高密度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 5、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用。 6、板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1比1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整。 7、边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色；外框（滑道）设计，一次成型设计，规格≥57mm×10mm，横（立）框采用双层加强结构，厚度≥15mm；两侧加配专用同色钢制侧封；内框规格20mm×37mm；铝合金壁厚≥1.0mm。 8、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格100mm×57mm×57 mm（允许尺寸误差±2mm），壁厚≥3.5 mm，采用双壁成腔流线型设计，不小于R30mm的圆角，无尖角毛刺。 9、黑板滑轮：配装侧U型镶嵌式滑轮，高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。数目≥8个，上下均匀安装。 10、限位档：黑板边框内部两侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手。 11、易维护性：一体机上下配同色同质书写板，上下可根据一体机尺寸进行微调，两侧用H型边框与固定板配合，可自由拆装。使一体机不用拆整个黑板即可直接拆装维护，延长使用寿命。 12、安装：配装自制带凹槽钢制安装件，厚度为3.5mm，隐形安装、没有外露的挂接件。 13、配套环保耗材：水擦式教学墨水3瓶（红色1瓶、蓝色2瓶、墨水容量每瓶250ml）；书写笔3支（红笔1支、蓝笔2支）；水擦板擦≥1套；板擦盒≥1个；配液瓶≥1个；分配剂≥1盒。 | 1块 | 2000 | 2000 |
| 22 | 教师控制台 | 1、材质：高密度板外贴三聚氰胺材料。 2、面板规格（mm）：2400（±10mm）×800（±10mm）×760（±10mm）。 3、 面板和两边侧身板厚度：≥25mm，其它板厚度：≥16mm。 4、面板颜色为天蓝色，其它侧身板颜色为橡白色。 5、桌中间正面两侧有2个抽屉（带三节轨道＋拉手＋统一钥匙的锁头，抽屉总宽/总高度：250mm×205mm）（允许尺寸误差±2mm），底脚座位后伸：200mm（±2mm）。 6、两侧抽屉中间带三节轨道键盘托架1个、总高度：125mm（±2mm），托架前/后＋高20mm（±2mm）档板、托架下面＋100mm（±2mm）宽的固定档板。 7、教师电脑位置（规格：总宽/总高度：250mm×455mm）（允许尺寸误差±2mm）。 8、两侧柜子为活动板，可调节和放置各种设备（如：交换机、功放、DVD、卡座、展示台、中控等等设备），桌子中间内设放置（电脑、线缆、插排、终端设备、木制交换机架）等，前中间档板开散热孔若干个确保机器散热良好。 9、柜子门总数量7扇＋前后板凹型拉手＋统一钥匙的锁头。 参考图片： | 1张 | 2400 | 2400 |
| 23 | 教师五轮转椅 | 1、豪华型黑色低靠背，坐面和靠背面材质为牛筋皮 2、卡簧材质的万向钢制五轮，300#电镀管子脚 3、100#电镀气压上下升降调节，带双钢制扶手 4、最大载重负荷：330磅，转移速度：最大速度120º/s（标准程序在100º/s内） 5、背深：56cm（±5cm）、座深：46cm（±5cm）、扶手内宽：47cm（±5cm）、座宽：45cm（±5cm）、背高：42cm（±5cm）、座高：42～51.5cm（±5cm）。 6、整椅尺寸：D56（±5cm）×W55（±5cm）×H84～93.5cm（±5cm）。 | 1张 | 400 | 400 |
| 24 | 学生二联桌 | 1、长1.3m（±10mm）×宽0.5m（±10mm）×高0.75m（±10mm）。 2、台面采用4cm（±0.2cm）厚高密度金象木面板。 3、4cm×8cm（±0.2cm）加厚黑色四方型钢架腿设计。 4、外观与颜色可以按用户要求设计定制。 | 12张 | 633.33 | 7600 |
| 25 | 学生三联桌 | 1、长1.95m（±10mm）×宽0.5m（±10mm）×高0.75m（±10mm）。 2、台面采用4cm（±0.2cm）厚高密度金象木面板。 3、4cm×8cm（±0.2cm）加厚黑色四方型钢架腿设计。 4、外观与颜色可以按用户要求设计定制。 | 12张 | 700 | 8400 |
| 26 | 学生凳子 | 1、学生桌专配四脚钢凳。 2、黑色钢架腿，高密度金象木面板凳面。 3、外观与颜色必须可以按用户要求设计定制。 | 60张 | 60 | 5400 |
| 27 | 中央空调（风管机一拖一） | ★1、空调类型：中央空调（风管机一拖一）。 2、冷暖类型：冷暖电辅。 3、变频/定频：定频。 4、空调匹数：3.0P。 5、适用面积：32-50㎡。 6、制冷剂：R22。 7、制冷量：≥7500W。 8、制冷功率：≥2850W。 9、制热量：≥8100W。 10、制热功率：≥2400W。 11、电辅加热功率：≥2100W。 12、循环风量：≥2200m3/h。 13、室内机噪音：43-37dB。 14、室外机噪音：≤61dB。 15、电源性能：220V/50Hz。 ★16、包含安装、外墙挂架、管线、吊顶嵌入式铝合金网格出风口及其他辅材配件等。 | 2台 | 11833.5 | 23667 |
| 28 | 综合布线及系统集成 | AMP超六类网线、AMP六类水晶头、视频线、信号线、4平方三芯铜质电源线、电源插排、线槽、座位号、开关面板、线扎、空开、各类接头杂件、人工等（1间共计80平方米智能化云网络数字语言实训室综合布线及系统集成安装所需要上述全部线材及安装费）。 | 1间 | 7833 | 7833 |
| 智能化云网络数字语言实训室（原401、402语音室改造，60座2间） |  |  |  |  |  |
| 29 | 系统管理平台 | 1、具有用户、用户组和用户角色添加、删除、更改、查询、导出和导入功能，可对用户分配角色、分配管理权限及分配桌面资源。支持多平台用户认证。 2、具有集群节点开机、关机、重启、显示集群运行时间、显示集群“内存、CPU、数据盘”使用率等集群管理功能。 ★3、具有创建模板、修改模板、删除模板，把模板分配给用户桌面或终端桌面。 4、具有对桌面远程开机、关机、重启、重置、开还原、禁止上网、修改桌面参数、备份恢复的管理功能。 5、具有对终端运行桌面开机、关机、重启、重置、开还原、禁止上网、USB设备禁用、修改桌面参数、默认桌面、桌面切换的管理功能。 6、支持对终端添加分组进行统一管理。 7、能够为用户或学生终端创建1个或多个不同操作系统下的教学应用场景，且相互之间可以快速批量切换。 8、能够实现将场景应用于分组且设置为默认场景，分组终端在启动时会自动启动默认场景的桌面。 ★9、支持WinXP、Win7、Win8、Win10及各版本Linux等多种桌面操作系统的虚拟化。 10、用户桌面在开机状态下，在任意终端上登录可以继续使用桌面，桌面操作系统不会重启，打开的应用程序不会关闭，未保存的文件不会丢失。 ★11、支持根据CPU使用率、内存使用率及磁盘空间进行桌面的运行节点分配。 ★12、支持不影响现有服务节点运行的情况下，动态扩容服务节点的数量，使集群的整体性能提高。 13、支持通过浏览器密码认证访问桌面管理平台，对连接到该主机的终端进行管理，修改登录密码、屏幕保护设置；可对学生端运行桌面进行批量展示及实现远程监视。 14、可对任一终端远程重启、关机、重置、系统备份与还原，查询终端运行状态并设置桌面分辨率、更改操作系统。 15、可为每个教学应用场景分配相互独立的操作系统，支持批量安装，可快速切换教学应用环境，并可批量重置教学环境。 16、当系统实现一室多用的功能时，如口语考试系统、模拟训练考试系统、语言教学系统、多媒体教学系统等系统之间切换时间≤2分钟，免受运行速度慢，病毒等困扰。 17、能对每台终端的USB端口（如摄像头、存储设备等）进行差异化的启用、禁止等管理。 18、每间教室配有能自动备援的工作站或服务器，能够真正保证每间教室系统在一台工作站（或服务器）故障的情况下，每间有同等性能的备援工作站或服务器能快速主动救援（5分钟内），确保所列各种教学和考试功能能全部正常进行，确保稳定性。 ★19、可根据实际教学需要，为每台终端分配各自适合的CPU、内存等系统资源。 20、具有服务器统一开关机、重启、系统还原、系统镜像上传、系统切换的功能，能够实时显示服务器运行状态，包括CPU、内存、硬盘等部件的使用情况。 ★21、为避免知识产权纠纷，软件须具备主自知识产权；签订合同后，中标人必须提供所投软件的计算机软件著作权登记证书复印件，证明上述软件具有主自知识产权，如不能提供，按虚假应标处理，采购人有权解除合同。 ★22、要求三年原厂免费保修；三年原厂专业技术支持服务，原厂提供三年内每周7×24小时热线支持服务。 | 2套 | 29333.5 | 58667 |
| 30 | 智能化语言教学综合软件包 | 一、语言智能化基本教学功能要求： 1、屏幕广播、话音广播、黑屏肃静、多人示范、师生对讲、文本下发、外设控制、监听（循环监听）、电子画笔等常用功能。 2、随堂提问：教师在授课过程中可以随时进行提问式的小测验，可一次进行多道试题的测试，支持口头提问和单项选择的体现，学生在界面上进行作答，教师端实时显示全体学生的作答统计情况，并以图表展示，方便教师进行讲解。 3、具有课堂文字提问、文件下发和收集、文件服务、文件点播功能；可实现学生提问，文件精准下发和收集，公共目录和学生私有目录文件存储以及文件点播功能。 4、具有学生浏览反馈、远程遥控转播、思维轴、分班教学功能；支持教师远程控制任意学生桌面，并将操作过程实时广播给全部学生；提供思维轴推理演示和分班教学工具。 5、具有教学录制、学生监控功能、课堂测试功能；支持实时监控学生桌面，提供教学录制功能便于学生课堂展示的保存、回放、讲评和分享。 6、音、视频教学：可将教学所用音视频同步、流畅广播至所有学生位，支持音视频自动分句、支持变速不变调。 ★7、分屏对比教学（显示资料）：支持单屏、1/2屏.1/4屏等三种方式，老师随时可以进行显示方式切换。老师可结合使用“屏幕广播”.“话音广播”.“电子画笔”教学工具进行讲解。支持的文件格式包括：文本（WORD/TXT/HTML）.音视频（WAV/MP3/WMV/AVI/MPG/MPEG/MP4/RMVB）。 二、智能化外语教学系统功能要求： 1、智能分析教学资源、识别知识点并自动匹配最佳专用外语教学模式，包含课文讲解、听力教学、口语教学等模式，配备多种互动工具（含语音广播、电子画笔、师生对讲、示范教学、监视等）及智能化教学辅助工具（含跟读、朗读、听写、知识点识别、文本自动转音频、智能语音评测等），实现互动式、反馈式外语教学。 2、数字化分析功能要求：1）根据资料及所选学段或年级（如大学还是中学等）可以分析资源的“重要知识点”等。 ★2）重难点标注：支持学生课前资料预览、重难点知识点标注，教师端自动统计标注知识点、标注人数并匹配知识点课件。3）具有智能分析系统自带或外部导入的text、word等资源的“重点知识点”、“难度系数”的功能，分析结果自动标亮并匹配知识点课件。支持学生课前资料预览、重难点知识点标注，教师端自动统计标注知识点、标注人数并匹配知识点课件。产品设计能体现：①软件从外部导入text或word资源，系统智能分析“重点知识点”，分析结果自动标识并匹配知识点课件；②学生可对该课件进行知识点（如重点单词、短语、语句标注）；③教师端自动统计标注知识点、标注人数并匹配知识点课件。 3、智能匹配先进教学模式要求：★1）具有根据资料来源、类型、内容关键字为教师推荐专用教学模式的功能，教材类资料的课文讲解模式，音视频类资料的听力讲解模式，支持教学模式切换。2）每种教学模式要能同时匹配相对应的专业辅助工具，如口语教学模式下有跟读、朗读、小组讨论、口头表达等辅助工具，方便教师开展各类教学活动。 4、系统具有Text to speech技术，可将外部导入的word、txt等文本自动生成配套音频，极大方便教师开展各类口语教学活动。 ★5、智能语音评测：系统支持学生口语发音练习，具有从“完整性”、“准确性”、“韵律性”、“流利度”等层面对学生口语发音能力进行综合评分的功能。 ★6、智能听力教学系统要求：能实现包括复听、听写等互动教学功能。1）学生可进行复听、标注重难语句、变速不变调等自主个性化训练；其中标注重难点语句（每个学生对难点单字或句子可自行标注，老师端即可反馈出全班标注的重难点情况，如某个内容全班有少人标注难点）老师可据此反馈统计进行重难点讲解。2）复听教学要求：系统可对任意听力音频进行自动分句，教师广播听力资料，全班学生可根据自已情况各自复听。复听结束后，系统能自动统计分析复听结果，并以图表形式直观反馈，教师可据反馈对难点内容进行重点讲解。（产品设计能体现以下：①听力音频进行自动分句；②对听力内容学生可各自复听；③老师端能反馈全班复听情况及听力难点，如哪些句子有复听，每一句复听的人数；④老师可直接精准定位到听力难点句子进行讲评）。3）听写教学要求：教师选取资料，系统可自动提取听写内容，教师也可手动选取听写内容；由教师端控制完成听写全过程，系统自动评估学生听写结果，并以图表的形式反馈给教师，教师可据此进行讲解。（产品设计能体现以下：①老师可以任选自己手头上WORD或TXT文档听写；②能设置听写的次数，听写内容之间的间隔等；③听写结束教师端反馈每个学生的听写成绩及全班最高分和最低分等；④可以反馈出每个听写内容的正确率或难易情况）。 ★7、智能口语教学系统要求：1）具有教师带读、自主领读、模仿朗读、小组讨论、口头表达等互动教学工具。2）口语智能领读要求：教师可组织口语教学资料，下发给学生，学生可按句跟读，系统自动评估每句跟读的好坏，合格的继续下一句的跟读，不合格的可以多次重读；训练过程中教师可以跟踪过程，训练结束后系统自动统计出学生的跟读成绩和跟读内容的完成情况，统计反馈全班跟读的难点句，教师可据此重点讲评指导。能有效的对学生的发音进行正音，可智能评测学生口语发音能力，学生可依据评测结果自行控制学习进度；（产品设计能体现以下：①学生口语发音时，系统根据学生跟读完整性、韵律性、准确性和流利度等维度智能评分并进行统计分析；②全班学生得分状况以图表形式同步反馈至教师端，教师可根据反馈结果进行针对性讲评；③全班每个学生每句的跟读情况均能示范讲解）。3）小组讨论要求：教师可设定讨论主题，学生进行2-8人小组讨论（全通），小组训练实时录音。学生讨论录音要能自动生成无损无压缩格式文件，音质清晰饱满，录音文件码流量≥350KBPS，全班多人小组讨论能达到全通效果。小组讨论结束后，可让各小组自听讨论录音，也可让小组间互听讨论录音，教师可任意选择某组讨论录音进行示范或讲评。（产品设计能体现以下：①小组间讨论要能清晰通话，相互听到声音，讨论后能自听小组内的讨论自纠；②有小组互听设计相互学习；③能现场看到此次小组实时录音的文件格式，以及当场验证讨论录音文件的码流量是≥350KBPS）。 8、阅读教学要求：★1）上课时学生对老师下发文本等资料可以进行重难点的句子、短语或单词进行标注，教师端同步即可反馈出全班重难点语句标注情况（如某个内容全班有多少人标注难点等），老师可据此反馈统计进行重难点讲解，并提供跟读、听写等辅助工具进行重难点内容的强化专项训练。2）能实现客观题和主观题的随堂测试，测试内容可以是现场制作，也可以直接导入试题测试。测试后可以快速统计答对、答错及未答的结果，方便老师课堂讲评。 9、口译教学系统要求：满足口译教学的专业化教学要求，可进行交传和同传教学训练。1）口译教学工具：要提供口译教学基本工具，包括师生对讲、监听监视、短信互动、示范教学等。2）多渠道素材选取：教师可从系统配备的资源库中选择教学资料，也可从本地电脑或U盘上选择个人资料作为口译教学资源。3）译、源音同步：在播放源音的同时，系统自动打开录制功能，录制学生译音，学生译音和源音同步录制，音频播放中途可复述回放或源音回放。4）译、源音异步：播放一段源音，然后点击暂停，系统会自动开始录制学生译音，并可以回放源音、译音。5）译、源音比对：具有译、源音比对功能。口译训练结束后，可回放源音、译音进行比对。6）干扰音设置：具有干扰音设置功能，可模拟下雨声、会场声、翻页声、脚步声等真实场景干扰音，增加训练难度，也可调节音量大小。7）变速不变调：具有变速不变调功能，可通过调节播放速度增减难度，变速不变调，保证源音准确度。8）教师讲评：学生训练完成后，系统自动保存所有训练录音，教师可分别查看原音、全班学生每次的复述录音和混音，教师可任意选择某个学生某一段的播放讲评。 ★10、协作式教学系统要求：可进行命题作文、仿写等写作教学，可进行随机或相邻2至8人的任意分组训练，小班之内声音互通、文字共享，教师也可随时参与小班进行监督和辅导；充分体现“大班上课、小班教学”先进理念。系统可从作文篇幅、词汇应用、主题、单词拼写等多维度对作文进行自动批改，同时提供学生互评和教师讲评等功能。1）教师可从系统配备的资源库中选择上课课件，也可从本地电脑、U盘上选择个人资料作为上课素材。2）教师可设定具体的协作形式，将学生分为小组写作、个人写作的两种形式，任务类型包括命题写作、仿写、翻译。3）支持多种类型的题目选取。教师可将资料原文直接作为题目，也可手动输入编辑题目。4）互评方式设置：对学生写作结果，老师可选择系统智能评测，也可设置小组互评。以小组为单位相互之间对各自的协作成果进行评价打分，支持“一评一”、“二评一”“三评一”等多种互评方式。5）分组设置：可随机分组，也可按照座位相邻形式进行分组，支持调整小组人数。6）小班协作完成任务中，教师可对学生进行监控、监听，或者直接加入任意小班通过师生对讲、短信互动等辅助学生完成任务，对小班实现个性辅导。协作交流中，各班内成员间实现声音全通、文字共享交流。 小组组长可形成小组协作作答成果，并将作答成果分享给小组所有成员。7）教师讲评：系统自动评估学生作答结果，教师根据系统评估结果及互评统计结果对写作资料及学生作答进行讲解。 8）学生成绩导出：系统支持按照分组导出学生成绩。 11、课堂辅导教学系统要求：1）教师可以根据教学需求，给学生布置指定的学习内容，学生在老师规定的范围内完成有限的自学，可以满足让学生课前重点预习和课后重点复习的教学需求。2）选取与统计：老师可添加图文教材库，多媒体教程库，公共媒体库或本地电脑上的资料作为自习资料供学生自由选择、点播学习；学生自习时，教师可以通过系统直观的看到学生学习情况及资料使用统计。3）整个自学过程中教师可监控每个学生自学进度和学习界面，对超过规定内容之外的操作，及长时间未进行电脑操作，系统自动报警提示教师。4）学生自学过程中配套有电子词典等工具辅助学生自主学习，电子词典能查找单词，提供单词释义；自习过程中，学生可呼叫老师提供帮助，教师可通过短信互动、师生对讲功能对学生进行单独个性化辅导。5）学生可查看当前学习进度，能根据进度自主选择自习资料。6）课堂笔记：具有课堂笔记功能，记录重点内容并自动截屏至文档，图片可放大缩小，也可插入本地图片、表格，登录学生账号可查找历史记录。7）教师通过自习过程中学生反馈的重难点，运用“语音广播”、“屏幕广播”、“黑屏肃静”、“师生对讲”、“监视”、“短信互动”、“随堂提问”、“电子画笔”等自习辅导教学工具进行重难点讲评。 12、技能训练教学要求：1）具有听力训练、口语训练、阅读训练、写作训练等训练模块并可用于专业自学；2）配备听力选择、朗读、配音、篇章写作等先进训练模式。3）嵌入选择播放、变速不变调、口语智能评测等先进功能，实现互动反馈式自主训练；训练完成后，系统根据学生的自习结果进行自动评估。★4）听力自主训练要求：支持听写、听力选择、等级听力训练等听力训练模式，听写训练时，学生要能自主设置播放次数和播放语速，支持中途暂停或重新听写，并能实现拼写单词和原单词比对及错误单词红色标出。听力选择及等级听力训练时，要能自主设置播放次数和播放语速，训练完成后，系统能给出评测，学生立即得知正确答案和训练成绩；支持学生查看历史训练记录。★5）口语自主训练要求：支持跟读、朗读和配音训练。进行跟读、朗读训练时，学生要能自主设置每句跟读（朗读）次数和播放语速，要能选择文本显示方式和是否每句读完打分；学生跟读（朗读）时支持声纹显示实时跟读的句子；训练完成后，系统自动统计并显示训练成绩；要能查看训练详情以及单句得分，并能对比收听学生录音与原音；进行配音训练时，学生要能自主设置每句配音次数，要能选择是否显示字幕和是否每句配音完成打分；学生配音时有声纹显示，会显示哪句正在进行配音；训练完成后，系统自动统计并显示训练成绩；要能查看训练详情以及单句配音得分，并能对比收听学生录音与原音，要能重新训练；支持学生查看历史训练记录。6）阅读自主训练要求：学生通过传统阅读模式，提高学生的阅读理解能力和阅读理解作答技巧；训练完成后，系统能针对客观题进行自动批改，显示测试得分情况；支持学生查看历史训练记录。7）电子资源阅览要求：支持学生按照资源的类型、学科类别等主题选择资料进行在线阅览；要能进行关键字检索，在线收藏、评论资源，主界面优先展示最新资源、推荐资源、热门资源及排行靠前的资源；根据每个学生的浏览情况，系统记录个人足迹，学习行为，包括收藏资料、关注老师、统计阅览行为、学习资源类型及学习时长等数据。 13、随堂听力、口语、阅读测试系统要求：包含：听力试题制作、听力测试、听力成绩评阅及统计、听力测试讲解、口语领读测试、智能口语评测及统计、口语测试讲解、阅读试题编辑等功能等。1）听力试题制作要求：支持选择音频资料或音频文本混合资料制作包括单选题和填空题等类型的听力试题，能进行添加、编辑、预览和删除试题的操作。2）听力测试要求：在听力测试过程中，教师能通过互动教学工具监控学生的作答情况。3）听力成绩评阅及统计要求：系统要能自动批改并统计学生听力作答结果（统计项包括错误率、平均分、最高分和最低分）；教师可导出学生成绩。4）听力测试讲解要求：根据作答统计结果，教师能借助互动教学工具对错误率较高的句子、关键词进行讲解。★5）口语领读测试要求：支持手动跟读和自动领读，手动跟读由教师手动控制播放跟读进度，自动领读由电脑自动播放测试资料，能设定领读次数，学生端进行跟读并录音。6）智能口语评测及统计要求：系统要能自动批改并统计学生口语测试结果（统计项包括平均分、最高分和最低分）；教师可导出学生成绩。7）口语测试讲解要求：根据作答统计结果，教师能借助互动教学工具课件对口语资料和学生口语录音进行讲解。8）阅读试题编辑要求：阅读测试时，系统要能支持教师根据训练资料自编试题，题型包括单选、多选、填空题，并能够根据试题制作相应答题卡。★9）能实现按篇章、段落、行等资料显示方式，要能设置训练时长、阅读速度等进行不同难度水平训练；教师能任意添加单选、多选、填空等题型进行扩展性训练；作答完毕后，系统自动统计最高分，最低分，错误率等，并将结果实时反馈到教师端。 14、口语考试平台要求：1）能与国家英语专业四八级网络化口语考试平台对接，成为国家英语专业四八级网络化考试的正式考场。2）具备完整的口语考试流程：包括组卷系统、考试实施系统、阅卷管理系统等，支持问答式、讨论式考试形式，可满足各类口语考试要求。3）可满足大规模校级口试各类国家级口语考试，如英语专业四、八级、翻译专业资格水平考试、高等教育自学考试、出国培训外语水平考试等要求。4）支持试卷在考试时的属性设置：录音文件保存方式、考试结果保存路径；制作题时教师可任意设定答题的等待时间、学生回答时间；支持试卷内容的丰富多样性，使得能编辑出图、文、声并茂的试卷文件，考试结束提供考试结果并能进行录音回放。5）考前检测：教师在考前能够统一对学生的耳机话咪进行检测，并对二人讨论/三人讨论进行确认；教师可对学生位展现形式为列表展示还是头像显示进行选择。6）考生认证：考前学生确认学号、座位或直接进入会显示学生姓名、学号、座位，教师进行一一确认，确认完成后可进入考试。7）口语考试阅卷平台：教师可以在任意一台计算机上单机阅卷，可以实现横向和纵向阅卷。可以听讨论时的叠加原音，也可分开单独听某一人发言的声音；阅卷完毕，系统自动将学生的成绩进行统计分析，自动生成EXECL文件，并可即时打印考试成绩单。★8）考试时学生录音能自动生成无损无压缩格式文件，音质清晰饱满，录音码流量达到350Kbps以上。 三、整体必须满足性能和应用基本要求： 1、能满足在同一个网络里既能实现信息化教学，又能实现语言教学和商务英语教学等，一室多用。并能为每个不同的教学应用要求（如商务英语教学、语言教学、外语无纸化考试等）分配相互独立的操作系统，能批量安装，一室多用相互不影响；可根据教学需要快速切换所需要教学操作系统和应用软件；系统（如语言教学系统、多媒体教学系统等）之间切换时间≤2分钟。 2、能满足≥4K高清视频整间教室同步广播，且任意拖动进度条时所有学生端画面同步.流畅；所有学生终端自主学习及视频点播时，画面和鼠标操作流畅。 3、能满足全班任意分组同时讨论时，语音信号清晰饱满.无延时.无断裂。 ★4、服务器模块化备援：采用模块化服务器，具有服务器模块化备援功能，即单台服务器出现故障时，备援服务器能自动接替，保证教学正常进行。 5、能满足教师与学生课堂问答过程同步.清晰转播至全班，或某一学生桌面能操作演示转播至全班时画面同步交流。 四、其他要求： ★1、为避免知识产权纠纷，软件须具备主自知识产权；签订合同后，中标人必须提供所投软件的计算机软件著作权登记证书复印件，证明上述软件具有主自知识产权，如不能提供，按虚假应标处理，采购人有权解除合同。 ★2、要求三年原厂免费保修；三年原厂专业技术支持服务，原厂提供三年内每周7×24小时热线支持服务。。 | 2套 | 86666.5 | 173333 |
| 31 | 音视频传输主卡 | 1、要求采用先进网络技术开发的适用于音视频数据同步传输的传输主卡，音质要好，交换速度达千兆，可实时处理和传输音频数据，语音信号传输无断裂、无延迟。支持1080P、4K高清视频整间教室同步广播。 ★2、可负载≥100台终端；≥3个3.5mm立体声音频接口（RJ45）。 ★3、频率响应：80～10KHZ（±2db），语音延迟＜8ms，全通道失真度≤0.9%。 ★4、要求三年原厂免费保修；三年原厂专业技术支持服务，原厂提供三年内每周7×24小时热线支持服务。 | 2套 | 7666.5 | 15333 |
| 32 | 音视频传输交换设备 | ★1、采用先进网络技术开发的适用于音视频数据同步传输的同步传输交换机，语音信号传输无断裂、无延迟。支持视听说教学过程中对音、视频流媒体的实时传输，满足了课堂教学中师生之间音、视频信号的实时交互，支持1080P、4K高清视频整间教室同步广播，且任意拖动进度条时所有学生端画面同步、流畅。 ★2、采用技术要保证满足语音下传（如：广播）、语音交互（如：小组讨论）、语音上传（如：口语录音）对音质的专业化要求，学生考试和实训的口语录音文件码流量达350KBPS以上（录音文件为非压缩格式），确保多媒体信号传输无断裂、无延迟，确保整个语音系统的频率响应、语音延迟、全通道失真度等各项语音性能指标必须满足《中华人民共和国教育行业标准JY-T 0381-2007 数字语言学习系统》标准要求。 3、可负载的终端数量及接口数量满足系统需要，投标时需明确所投设备参数，配套须保证满足整个系统正常教学进行所需。 ★4、采用技术确保整体性能达到如下要求：①音、视频广播：教师机至学生终端音频、视频广播延时≤1ms；所有学生终端接收音频、视频广播的同步时间差≤1ms。②师生双向语音对话时，频率响应为≥45HZ-10kHZ（±2dB），谐波失真度≤0.2%，信噪比（A计权）≥70dB；语音对话延时≤8ms；语音断裂频率，10分钟内无断裂。③示范教学：教师可以任意设置2-4人参与的教学小组进行教学，并参与协作或向全班广播示范，其中语音指标可达到：频率响应为≥45HZ-10kHZ（±2dB），谐波失真度≤0.2%，信噪比（A计权）≥70dB；语音对话延时≤8ms；语音断裂频率，10分钟内无断裂。④协作式教学完成学生三人讨论的协作性学习任务时，其中语音指标可达到：频率响应为≥45HZ-10kHZ（±2dB），谐波失真度≤0.2%，信噪比（A计权）≥70dB；语音对话延时≤8ms；语音断裂频率，10分钟内无断裂。 ★5、要求三年原厂免费保修；三年原厂专业技术支持服务，原厂提供三年内每周7×24小时热线支持服务。 | 2套 | 36833.5 | 73667 |
| 33 | 语言学习终端配套设备 | 一、语言学习终端（配1台）： 1、采用虚拟化技术，实现随时、远程切换不同操作系统的教学应用场景，能满足学校不同的应用软件需不同应用系统的应用需求。 ★2、每个云终端设备即可获得独立PC机上的用户体验，能独立运行Office、Excel、PPT、PDF、Flash、Photoshop等软件，支持IE浏览器等集中管理。 ★3、高性能音质要求：能支持各种类型的国家级考试（如大学英语四六级，普通话水平测试等），学生训练和考试时录音能自动生成无损无压缩格式文件，录音文件码量达350KBPS以上，音质清晰饱满，多人语音交互无断裂延时、高清视频全班点播流畅、要求高清视频全班广播同步、声音高保真。 ★4、自主学习：系统支持主流的音视频格式（MP3、WAV、RM、WMV、AVI、RMVB、MP4等）。进行自由点播，支持高清的视频点播图像清晰流畅，支持点播课件。教师还可以完全开放学生机，学生可以自由的操作计算机上网、访问学校的网站学习；使用Office、Photoshop等常用软件学习。 5、上网浏览：能够上网浏览、自助学习。 6、采用国际通用的以太网TCP/IP网络协议框架，只需一根标准网线就实现音视频信号传输、网络的数据传输以及控制信号传输。 7、支持Windows、linux等操作系统。 ★8、终端的前后面板必须均有耳机的音频接口，方便应急更换或考试保障、临时扩位；终端的设计要合理嵌入桌内（要方便耳U盘插拔使用，桌面无接插件设计，确保桌面只有显示器及耳机）。 ★9、终端机接口：≥1个标准网络接口、≥1个VGA接口、≥1个电源接口、≥5个USB接口，≥2个3.5MM立体声耳机和麦克风接口。 ★10、终端与终端之间进行2人对话时频率响应为≥45HZ-10kHZ（±2dB），谐波失真度≤0.2%，信噪比（A计权）≥70dB；语音对话延时≤8ms；语音断裂频率，10分钟内无断裂。 ★11、要求三年原厂免费保修；三年原厂专业技术支持服务，原厂提供三年内每周7×24小时热线支持服务。 二、键盘鼠标（配1套）： 1、1个USB接口标准光电鼠标。 2、1个USB接口标准键盘。 3、颜色：黑色。 三、学生耳机（配1副）： 1、头戴封闭式立体声耳机。 2、动圈式含话咪。 3、双声道，高保真立体声，加强加粗导线，封闭动圈式耳机。 4、频响：20-20000Hz。 5、阻抗：≥32Ω。 6、灵敏度：≥108DB。 7、耗电功率：≤20mW。 | 120套 | 2400 | 288000 |
| 34 | 教师耳机 | 1、头戴封闭式立体声耳机。 2、带抗静电话咪。 3、带音量调节和话咪开关。 4、双声道，高保真立体声，加强加粗导线，封闭动圈式耳机。 5、频响：20-20000Hz。 6、阻抗：≥32Ω。 7、灵敏度：≥108DB。 8、耗电功率：≤20mW。 | 2副 | 120 | 240 |
| 35 | 模块化服务器 | 1、采用2U或4U机架式构造，配服务器导轨，可统一置于≥600×1000mm服务器网络机柜进行统一管理。 ★2、CPU：≥5颗 Intel I7 9700或Xeon E3 v6（3GHz，六核心）或其它同等以及更高档次。 ★3、内存：工作站或服务器总内存≥320GB，可分配到每个学生终端内存≥4GB。 4、容量：总容量≥5TB硬盘+5×128G SSD。 5、≥10个千兆网口，1个万兆SPF+接口。 6、可使用Vpro功能实现远程管理。 7、必须能实现系统“模块化备援”，充分保障使用稳定性。 ★8、各学生端可分配硬件资源能实现差异性的量化管理，可根据实际需要，随时为每台云终端分配适合的CPU、内存等系统资源。 ★9、能为系统提供优秀的语音交互、同步传输性能，满足多种教学场景的应用。能实现所有云终端高清视频的点播流畅、高清视频的广播同步、语音交互无断裂无延迟。 10、磁盘存储多个虚拟系统镜像，同一教学环境下可同时为不同终端分配多种版本的操作系统，如：windows，Linux、等。 ★11、要求三年原厂免费保修；三年原厂专业技术支持服务，原厂提供三年内每周7×24小时热线支持服务。 | 2套 | 6666.5 | 133333 |
| 36 | KVM切换器 | 1、1U机架式。 2、8口USB接口KVM切换器。 3、支持热插拔，配8条原装线。 | 2台 | 4233.5 | 8467 |
| 37 | 24口千兆以太网交换机 | 1、19英寸标准机架安装，即插即用，无需管理；动态LED指示灯。 2、端口：24个10/100/1000Mbps 电口；4个千兆SFP光口。 3、网络标准：IEEE 802.3 10BASE-T 以太网（铜缆）、IEEE 802.3u 100BASE-TX 快速以太网（铜缆）、IEEE 802.3ab 1000BASE-T 千兆以太网（铜缆）、IEEE 802.3z 千兆以太网（光纤）、ANSI/IEEE 802.3自动协商、IEEE 802.3X 流控IEEE 802.3、EEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3X。 4、接口介质：10Base-T：3类或3类以上UTP、100Base-TX：5类UTP、1000Base-T：5类UTP。 5、存储转发：支持8K的MAC地址表深度。 6、交换容量：≥336Gbps、包转发速率：≥42Mpps、数据缓存：≥1.5MB、转发机制：存储转发机制。 | 6台 | 1600 | 9600 |
| 38 | 路由器 | 1、路由器类型：企业级路由器，VPN路由器。 2、网络协议：TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、H.323、SIP、DDNS。 3、传输速率：10/100/1000Mbps。 4、广域网接口：≥1个。 5、局域网接口：≥4个。 6、带机量：≥80台。 | 2台 | 700 | 1400 |
| 39 | 综合布线及系统集成 | AMP超六类网线、AMP六类水晶头、视频线、信号线、4平方三芯铜质电源线、电源插排、线槽、座位号、开关面板、线扎、空开、各类接头杂件、人工等（1间共计80平方米智能化云网络数字语言实训室综合布线及系统集成安装所需要上述全部线材及安装费）。 | 2间 | 7833.5 | 15667 |
| 40 | 原语音室老设备拆除、学生桌台面更换 | 原2间语音室旧设备拆除、搬运，学生桌台面更换、安装等全部费用。 | 2间 | 5000 | 10000 |
| 三、装修工程 |  |  |  |  |  |
| 41 | 铝扣板吊顶 | 1、龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨。 2、面层材料品种、规格：600mm*600mm（±1mm）镁铝合金基材扣板吊顶。 | 240.00㎡ | 113.56 | 27254.40 |
| 42 | 墙刮腻子 | 1、腻子种类：成品腻子粉。 2、刮腻子遍数：三遍。 | 135.00㎡ | 15.92 | 2149.20 |
| 43 | 墙刷乳胶漆 | 1、涂刷后的乳胶漆无流坠，无刷痕，印痕，皱褶现象。 2、乳胶漆表面色泽均匀、无色差。 3、乳胶漆表面无起皮、开裂、掉粉现象。 4、乳胶漆分色线平直误差≤1mm。 5、颜色按甲方提供色样进行调色、喷涂。 | 135.00㎡ | 11.64 | 1571.40 |
| 44 | 地面PVC环保地胶 | 面层材料品种、规格、颜色：4mm厚PVC（聚氯乙烯）卡扣式仿木质地板。 | 240.00㎡ | 131.78 | 31627.20 |
| 45 | 墙面装饰板 | 1、骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨。 2、隔板材料品种、规格、颜色：9厘防火阻燃板框架，内填环保吸音棉。 | 69.00㎡ | 151.17 | 10430.73 |
| 46 | 金属踢脚线 | 1、9厘防火阻燃板框架，外饰1.0黑钛拉丝不锈钢（304#）。 2、130mm高（±2mm）。 | 13.65㎡ | 257.18 | 3510.51 |
| 47 | 布帘安装 | 棉麻布加厚垂式单层窗帘，轨道48米。 | 48.00㎡ | 106.71 | 5122.08 |
| 48 | LED灯盘 | 规格：600mm*600mm LED灯盘。 | 32个 | 175.97 | 5631.04 |
| 49 | 安装费 |  | 1项 | 6460.70 | 6460.70 |
| 50 | 其他费用 |  | 1项 | 14426.91 | 14426.91 |
| 合计（元） |  | 人民币大写：壹佰肆拾叁万零肆拾叁元壹角柒分 （¥1430043.17元） |  |  |  |
| 商务要求： |  |  |  |  |  |
| ★售后服务要求及免费保修期 |  | - 1、本项目整套系统的质量保证期不少于 壹 年，采购需求中有单独规定的，按采购需求执行（自交货并验收合格之日起计）（属于实行国家强制保修政策的除外），保修期后，提供售后终身维修，优惠维修配件及服务价格。 - 2、免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员。 - 3、在免费保修期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应免费予以维修或设备更换，并承担相应费用，因人为因素出现的损坏不在免费保修范围内，中标人应积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 - 4、设备故障报修的响应时间：免费质保期内，接到报障电话应承诺4小时内派工程技术人员上门维修并解决问题。技术服务可以提供远程服务，如果远程服务不能解决问题的，应在12小时内派工程技术人员上门服务并解决问题。 - 5、中标人须为采购人提供长期技术支持，确保采购人对设备的成功应用；根据采购人需要，技术支持工程师可进行现场服务；定期提供设备软件升级，实行同版本同模块保修期外免费升级。 |  |  |  |
| ★交付使用时间 及地点 |  | - 1、交货期：自合同签订之日起 30工作日 内。 - 2、交货地点：采购人指定交货地点。 - 3、交货方式：现场交货。 |  |  |  |
| ★付款方式 |  | 全部货物安装调试完毕并验收合格后，中标供应商提供增值税专用发票后15个工作日内支付合同价款的95%，剩余合同价款的5%于免费保修期满后,成交供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理退还手续,15个工作日内一次性付清（无息）。 |  |  |  |
| 验收标准及方式 |  | - ★1、现场验收。 - ★2、验收依据：按照国家标准和行业标准、招标文件要求及中标人的投标文件。 - ★3、采购人对中标人提供的货物进行验收，检验是否满足招标文件要求及投标文件承诺；若有技术参数不满足招标文件要求的，不予收货，按违约责任处理，采购人有权单方面解除政府采购合同，并上报政府采购监督管理部门，由此造成的一切后果由中标人承担。 - 4、签订合同后，验收时，采购人可以要求中标人提供以上所投第1、2、3、4、5、7、16、18、19、20、29、30、31、32、33、35分项产品原厂保修证明；如不能提供，采购人有权不予验收，并按违约责任处理，采购人有权解除合同。 |  |  |  |
| ★其他要求 |  | - 合同签订期：自成交通知书发出之日起五日内。 - 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费。 - 质量标准：符合国家行业标准要求。 - 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 - 中标供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物经正确安装，正常运转和保养在其使用寿命内应具有满意的性能。中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由中标方负担。 - 投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 - 本项目采购预算金额为人民币： 壹佰肆拾叁万零肆拾叁元壹角柒分（¥1430043.17元） ，报价超出采购预算金额的，其投标文件按无效处理。 - 本项目核心产品为： 第35分项“模块化服务器” （多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。 - 本项目所有货物所属行业为工业。 |  |  |  |

（B分标）

| 项号 | 货物名称 | 主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 参考单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 访谈对话拍摄区LED背景大屏 | ★1、点间距：≤2.5mm。 2、发光点颜色：1红1绿1蓝（1R1G1B）。 3、像素密度：≥160000点/㎡。 4、灯管封装为：SMD2121。 5、单元板尺寸：320mm×160mm（±1mm），模组行列数：宽128点×高64点。 6、驱动方式：1/32扫。 7、刷新频率：≥3840HZ。 8、寿命：≥10万小时。 9、平整度：≤0.15mm。 10、亮度：≥600cd/㎡。 11、视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°。 12、换帧频率：50&60HZ。 13、平均功耗：≤350W/㎡。 14、亮度均匀性：≥98%。 15、峰值功耗：≤700W/㎡。 16、工作温度范围：-30℃-40℃。 17、存储温度范围：-40℃-60℃。 18、显示屏净显示面积：≥13.926㎡ 。 19、失控点：≤万分之一。 20、对地漏电流：≤3.5mA。 21、抗电强度：承受50HZ，1500V电压1MIN，不发生绝缘击穿。 22、温升：金属升温≤45K；绝缘材料≤70K。 ★23、显示屏整屏参数：1）显示面积≥13.926㎡。2）显示尺寸5.12m×2.72m。（允许尺寸偏差±5mm）3）整屏分辨率≥1536点×1088点。 ★24、要求3年原厂保修。 | 1套 | 123333 | 123333 |
| 2 | 控制系统 | 一、发送卡功能要求： 1、高灰阶高刷新：通用芯片，高灰阶、高刷新、高性能。 2、逐点色度校正：校准每一颗灯的颜色，消除多批次LED间的色度差。 3、全面状态监控：监测每一个箱体的工作状态、温度、湿度、烟雾、开关电源电压、风扇转速和单灯开短路。 4、无限面积带载：独有的级联和同步技术，超大带载稳定可靠，不黑屏、不抖动、不抽帧。 5、完美异型支持：任意走线、任意抽点、任意插点，异型板、异型箱、异型屏，轻松带载。 6、低灰丰富细腻：16bit灰度，令显示屏的图像无比细腻。 7、绿色节能环保：低电压、低功耗、低辐射，轻松过EMI/EMC。 8、全面芯片支持：支持TI、Toshiba、MBI、点晶、迅杰、明阳、日月成、聚积等系列产品，支持TLC59282、TLC5929、TLC5944、DM13A、DM13H、P2510、SUM2016/SUM2017/MBI5020/5024/5034/5035/5042/5050/5152、SUM2032、MY9221/9262、RT5924、16158、5122、5929、5266、5166等多款IC。 9、支持无发送卡模式，适用于小型屏控制。 10、支持热备份、双线冗余容错的LED显示屏模组控制板。 11、专业播放软件，无需安装解码器，自带解码，支持99%以上的播放文件格式。 ★12、必须有如下特色功能：（1）支持手机实时监控显示屏播放内容，且实时反馈终端电脑运行状态。（2）多种灰度模式：支持亮度优先模式、灰度优先模式、刷新优先模式、均衡模式等。（3）具备手机实时监控显示屏显示模组坏点（失控点）情况的功能。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 13、支持接收卡参数回读功能，解决维护后顾之忧。 二、接收卡功能要求： 1、单卡支持≥256×256像素点。 2、单卡支持≥32组RGB信号并行输出。 3、单卡输出串行数据 ≥64 组。 4、集成网络变压器，简化用户设计。 5、持环路备份、双卡备份、双电源备份等多种热备份无缝切换。 6、支持显示参数双备份。 7、支持灯板Flash管理，可存储校正系数和灯板信息。 8、支持一键应用灯板Flash校正系数。 9、支持Clear view。 10、与高级控制系统配合，支持任意角度旋转。 11、支持18bit+灰度输出。 12、支持智能模组，其功能包括存储管理校正系数、灯板信息、模组参数等信息，还包括排线检测和LED逐点错误侦测，无需监控卡。 14、支持液晶屏人机交互。 ★15、支持Mapping，启用该功能，会在箱体上显示当前箱体的编号及所在网口。 16、支持温度监控，供电电压监测，网线通讯状态监测。 17、支持逐点亮色度校正。 18、支持双校正系数备份。 19、支持灯板ID。 20、支持接收卡预存画面设置。 21、支持配置文件回读。 22、支持固件程序备份与回读。 23、有的EMC设计，可有效降低电磁辐射。 ★24、必须有如下特色功能：（1）支持显示屏监控板嵌入式软件。（2）可实时监控显示屏内温度，且能在显示屏超过一定温度时可自动断电或自动打开散热系统，对显示屏进行保护。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 三、LED大屏控制管理终端： 1、CPU：英特尔 第十代酷睿 六核 处理器i7-10700F或以上，配置风扇导流罩。 ★2、主板：英特尔 B460芯片组或以上，PCI扩展插槽≥1个PCI+2个PCI-Ex1+1个PCI-Ex16，≥2个M2插槽。 3、内存：≥16 GB DDR4 2666MHZ。 4、硬盘：≥256+1TB SATA Ⅲ（7200rpm）。 5、显卡：≥2 GB独立显卡。 6、光驱：无。 7、电源：更好扩展性，≥260W节能电源。 8、必须有如下接口设计：≥8个USB口（前置≥4个USB 3.1），≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1个9针COM接口，≥2个PS/2接口；≥1个PCI，≥3个PCIE。 ★9、机箱：方便扩展与散热，机型体积小于15L，顶置隐藏式提手，后置电源故障诊断灯。 10、显示器：≥23.8英寸宽屏LED背光液晶显示器、分辨率≥1920×1080。 ★11、置教学管理功能：（1）配置网络同传功能，网络同传速度：100Mbps网络环境下克隆速度600Mbps/分以上，1Gbps网络环境下克隆速度1200MMbps/分以上；支持任意发送端，最多支持254台电脑网络同传，采用树状多点还原技术，支持建立254个还原点，每个还原点各自独立，可恢复任意还原点；CMOS同传：发送端修改BIOS设置后，可同传到客户端机器，客户机器不需要手动去设置；断点续传功能：接收端断线续传功能。接收端断线重启会接着断线位置继续传送。增量同传功能：自动检测现有数据文件，仅提供增量部分复制，降低复制容量；（2）智能定位故障机：可监测网卡丢包率，硬盘读写速度，最慢机IP，自动调节延迟。（3）自动软件注册：支持自动软件注册，发送端一次注册即可。发送端注册Windows 7 KMS设定完成后通过网络克隆，接收端自动完成KMS注册功能。发送端注册OFFICE 2010 KMS设定完成后通过网络克隆，接收端自动完成KMS注册功能。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】 12、操作系统：出厂预装windows 10 64位中文版。 ★13、机器要求带软件功能：采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 14、支持自主授权分割功能，管理员可以从主系统中心分割授权客户机数量给下级系统中心，限制下级系统中心对客户机的注册数量，阻止非法客户机注册。 15、支持多种分组规则，如IP分组以及支持与AD、LDAP同步功能，可将用户组织架构同步到终端安全管理系统中，依照用户现有架构进行管理。分组支持无限层次分组，支持生成组安装包，安装后自动进入该分组。 ★16、可以提供对各类即时通讯工具、邮件、网络下载工具、文件，文件类型至少支持.dll、scr、rtf、pps、zip、MP4、AVI、wmv、RMVB、psd、jpeg、bat、cfg，apk、lnk等保存到本地文件的查杀功能，并进行文件审计，可查看文件审计列表，并可对任意审计文件进行追溯。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 ★17、支持延后升级功能，可设置部分客户端优先进行升级，验证后再进行全网升级，有效避免程序和病毒库升级时与业务系统发生冲突。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投投标人公章（CA签章）】。 18、产品具备漏洞集中修复过程中的流量控制和保证带宽，补丁分发支持服务端带宽限流，有效节省外网带宽资源。 ★19、支持病毒报表业务：上级可查看本级、下级的病毒日志详情、统计、走势、排名。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 ★20、提供报告门户，能在一个Portal内完整展现全网病毒定义状况、安全风险状况、计算机在线状态、全网系统漏洞威胁分布。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 ★23、保修与售后服务要求：三年原厂免费保修（整机保修，包括键盘、鼠标、显示器等）；三年下一个工作日上门服务，三年硬盘不回收更换服务；三年原厂专业技术支持服务，原厂提供三年内每周7×24小时热线支持服务。 | 1套 | 22333 | 22333 |
| 3 | 编辑播放软件 | 1、支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯。 2、丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等。 3、页面支持一个或多个窗口。 4、支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧。 5、可设置不同的日期和时间播放不同的节目页。 6、可实现多台异地显示屏同步播放。 7、可通过一台计算机的NovaStudio远程控制和发布播放方案到其它显示屏的NovaStudio。 8、全面监控，支持自身状态，工作电压，温度、湿度、烟雾、箱门开关，开关电源电压等常规监测外，还支持排线信号流检测，单灯开路、短路检测。 ★9、要求3年原厂免费保修。 | 1套 | 5167 | 5167 |
| 4 | 智能配电箱 | 1、功率容量（KVA）：≥10。 2、输入接线方式：3相4线&地线。 3、输入电压（V）：380。 4、输入频率（Hz）：50/60。 5、输出接线方式：3相4线&地线。 6、输出电压（V）：220——380。 7、输出分路：≥8路单相220V。 8、分路开关容量（A）：10，单相/三相可选。 9、分路断路器安装：轨道安装。 10、防雷：C级20kVA。 11、Ip等级：≥Ip20。 12、工作温度（℃）：-10-40。 13、工作湿度（%）：10-90 无凝结。 | 1套 | 4833 | 4833 |
| 5 | 视频拼接处理器 | 1、高清处理器 DVI、HDVI，支持缩放，支持无缝拼接，支持画中画，支持源切换特效，支持自定义EDID。 2、最大输出分辨率：≥5760×1200。 3、视频输入接口：CVBS×2，VGA×2，DVI×3，HDMI×1。 4、LED Out：12路网口。 5、带载能力：460W。 6、支持环出：专业DVI环出。 7、控制方式：USB接口控制。 8、视频源位深：10bit/8bi。 ★9、要求3年原厂免费保修。 | 1台 | 15333 | 15333 |
| 6 | 户外采访与短视频拍摄终端 | 1、类型：可更换镜头。 2、传感器类型：专业级传感器。 3、传感器尺寸：≥35.9mm×24.0mm（35mm全画幅）。 4、镜头：24-70mm全画幅标准变焦卡口镜头。 5、有效像素：约4240万有效像素。 6、对焦系统：快速型混合自动对焦（相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦）。 7、对焦点：399点相位检测自动对焦/425 点对比检测自动对焦。 8、ISO 感光度设定：1）静态影像：ISO100-32000（可扩展至ISO 50-102400），自动（ISO100-12800，可在此范围内选择ISO最大值和最小值）；2）动态影像：ISO100-32000，自动（ISO100-12800，可在此范围内选择ISO最大值和最小值）。 9、取景器类型：标准专业级取景器。 10、液晶屏尺寸：3.0"TFT。 11、液晶屏总像素：约144万像素。 12、连拍速度：最快约10张/秒（Hi+模式下），约8张/秒（Hi模式下）。 13、外形尺寸mm（W×H×D）：126.9mm×95.6mm×62.7mm（允许尺寸偏差±5mm）。 14、重量：约572g（仅主机）。 配件清单：智能防抖云台×1、三脚架×1、128GB内存卡×1、电池×1、背包×1。 | 3台 | 40666.67 | 122000 |
| 7 | 智能切换系统 | 1、系统集导播切换系统、无轨虚拟演播室系统二合一，包含虚拟抠像、特效切换、虚拟调音台、HD/SD录像、图文包装、手动录播、远程控制、语音生成与识别、视音频编辑、网络直播等功能。实现移动式现场节目录播、真三维虚拟节目制作、包装、编辑、直播等校园演播室功能。 2、为方便不同应用操作需求，系统提供极简切换、标准切换及虚拟演播室三种操作方式，三种操作模式可在软件界面一键进行切换；极简操作模式应用于现场活动快捷切换，提供简洁预监及切换快捷设置；标准操作模式提供各种现场切换准备及设置；虚拟演播室模式提供演播室虚拟节目制作合成等。 ★3、系统支持不少于8路实时高清信号同时输入，支持HDSDI/DVI/HDMI/IP流/IPVGA/USB接口输入；满足可同时接入最多达4路HDSDI+4路IP流/IPVGA/USB混合视频信号进入系统，并进行实时切换和抠像处理。 ★4、系统支持IP流信号输入，可支持不少于8路IP流信号同时接入系统，并对8路流输入流信号同时进行抠像处理；IP流信号源可支持RTMP、RTSP协议的流媒体信号。 ★5、系统提供10路色键器，可同时分别对8路视频源信号及2路虚拟大屏信号进行抠像色键处理。支持蓝、绿常见颜色作为背景色进行抠像，同时也可支持自定义抠像背景颜色进行抠像；抠像背景颜色可通过RGB三基色自由配置后选定。提供裁切功能，可对输入源信号从上、下、左、右四个方向进行实时裁切。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 6、系统支持对本地视频素材进行实时抠像处理，可直接加载资源录制模式保存的原始素材视频，通过自定义颜色对视频素材的背景颜色进行抠除；视频素材抠像后可指派做为输入源信号。 ★7、内置虚拟切换台，提供8路实时输入信号、2路素材（支持图片/视频/PPT等）共计10个源信号的实时切换，切换模式支持：硬切、淡入淡出等三维、二维转场特效切换，淡入淡出及转场特效切换时间可实时更改。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 ★8、系统主机采用纯铝镁合金便携式一体化设计，主机自带翻盖式≥17.3英寸高清显示屏，操作面板集成键盘、鼠标模组及切换功能按钮，切换功能按钮提供不少于10路PGM信号、10路PVW信号、8路虚拟机位信号、录制及停止等功能的快捷操作方式；提供操作模式切换按钮；提供特效选择切换按钮；提供切换特效推滑块；提供音量大小调节滑块等。 9、系统具有真正的三维属性和场景景深，可实现虚拟三维遮挡，无限蓝箱功能。 10、系统采用开放式的三维框架设计和图形处理技术，具备可以编辑的3D虚拟场景预设功能；三维虚拟场景可拥有最多九个以上独立三维模块和独立图层，均可任意编辑，使用图片或视频素材简单替换即可更换场景图层，无需返回3D建模。支持在系统中实时更换每个三维场景的背景、地板、左屏、右屏、桌子等三维场景元素，并可根据客户自身需求调整这些三维元素的位置、比例及旋转角度等。3D物体播控功能：可添加各种带运动效果的3D物体，如人物、飞机、坦克等；支持对3D物体的运动轨迹进行实时调整，可调整3D物体运动的位置、旋转角度大小，以及围绕人物旋转等。 11、系统提供增强现实（AR）虚拟角色实时交互功能， 采用图像识别技术，通过拍摄AR卡片，系统中实时生成增强现实（AR）虚拟角色。AR虚拟角色具有三维属性。通过移动AR卡片，AR虚拟角色会随之实时360°变换位置、角度。产品支持多个AR虚拟角色同时呈现，即同时将多张AR卡片上的识别码转换成AR虚拟角色。 12、系统提供在线资源库下载功能，虚拟系统的软件主界面上提供在线资源库的下载窗口；窗口中按照场景分类目录，分类显示可供下载的场景；提供场景下载状态提示。支持素材在线下载和应用服务，提供的素材包括三维虚拟场景、在线图文包装素材等。 ★13、免费提供总量不少于300套的真三维虚拟演播室场景，所有虚拟场景均可通过在线资源库进行免费下载导入；在线资源库中的场景提供持续免费更新服务。 14、系统支持三维场景分类、分目录显示，支持场景目录/类别自定义创建，可新增或删除场景目录。 15、系统配置的300套以上真三维虚拟演播室场景，每套场景均具有真正的三维景深，均可以设置多达16个不同的虚拟机位，出厂时每个场景均默认配置至少3个以上不同的虚拟机位设置。 16、系统提供三维图文包装功能，可对每个三维虚拟场景进行三维动态包装，实现超大场景的实时渲染播出，构筑逼真的三维动态场景。 17、三维图文包装功能提供动态三维模型、前景特效字幕、台标、LOGO、数据图形、粒子特效、节目边框、三维场景桌子等类型的素材组合叠加包装。叠加的所有素材，其运动轨迹与三维场景的虚拟机位运动轨迹保持完全一致，不会出现偏移等现象。 18、系统支持在一个场景中可添加至少十层以上图文包装素材，每个素材均可设置播放、停止或隐藏，播放状态提供亮灯提示；所有素材均可单独进行编辑，包括每个素材显示的位置、大小比例等。添加的所有图文素材可自动保存。 19、系统支持在场景中任意位置添加动态三维模型，如三维人物、动物等；支持同时添加多个三维模型，并开启特定运动模式；可调整三维模型的比例大小。 20、系统支持在场景中同时添加各种数据图形，如数据统计用的柱状图、饼状图、三菱锥统计图等；支持实时编辑修改图示数据内容；支持在修改数值内容时，柱状图等数据图形根据数值内容实时进行调整；如数值从100%修改为10%时，对应的柱状图形将实时调整长度。 21、系统提供IPVGA功能，无需视频线连接，通过网络即可实现其他电脑桌面信号传输到虚拟演播室系统内，作为信号源。适合教师讲座等需要讲解人员自己操作电脑上的内容如PPT等，并将内容传送至虚拟系统中整合输出的应用需求。 22、系统提供IPVGA控制端及客户端软件，客户端可设置及修改连接密码，确保安全；通过网络连通后，在控制端电脑上可直接通过网络控制操作客户端电脑主机，实现远程操作功能。客户端与控制端可互相传送文件，并支持显示全屏功能。 24、系统采用H.264硬件编码压缩方式，支持电影模式和混合模式两种录制模式：电影模式即将输入的多路视频源及虚拟场景自动合成1路视频信号进行录制；混合模式即电影模式+资源模式；资源模式可将1路板卡输入视频源信号同时进行录制。 23、系统可以指定码率、分辨率及帧率进行录制；录制格式支持MP4、MKV、FLV、AVI、MOV等录制格式选择。 ★25、系统支持最多5路视频信号同时录制，即在录制过程中，除了1路合成视频信号外，可将4路板卡输入的全高清视频源信号同时进行录制，并自动生成文件名，方便后期作为素材对视频进行精细编辑。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 ★26、系统支持对每1路输入的IP流信号进行录制，支持最多8 路IP信号流同时进行录制，每路IP流信号的音量均可手动调整。每路IP流信号均提供输入预览框。 27、系统支持移动端远程控制功能，可实现移动终端如PAD、手机等远程控制虚拟演播室系统，支持通过手机或PAD端操作实现：实时输入信号源、视频、图片信号源的播出切换；多个虚拟机位的实时切换，切换过程中带镜头的推近、拉远、摇臂等效果；本地录制功能的开启和关闭；虚拟大屏中图片/视频素材的更换；虚拟大屏中视频素材的播放和暂停等常用操作；虚拟大屏中PPT文档的前后翻页。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 ★28、提供二维码扫码连接功能，支持设置登陆密码，移动端设备扫码并输入密码后即可登陆到移动端操作界面；在移动端设备的操作界面上可实现界面操作模式切换，10路PVW及10路PGM信号的实时切换，叠加转场特效切换，转场特效时间调整，8个虚拟机位的实时切换，和实时推拉摇移等效果切换，可控制本地录制功能的开启和关闭，开启关闭直播功能，音量大小调整等。 ★29、系统支持网页端远程导播控制功能，提供网页端快捷操作界面，支持在虚拟演播室系统中自动生成网页端操作地址，并可通过互联网远程接入网页端快捷操作地址进行远程控制。可在网页端操作界面实现PVW/PGM信号切换、虚拟机位的切换、虚拟素材更换、PPT翻页、一键开启关闭抠像功能等。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 ★30、系统支持AI语音远程控制功能，无需手动操作，通过语音实时发出指令，即可实现虚拟软件的操作。可通过语音发送指令，实时开启关闭系统中的提词软件、快编软件、IP收流软件、语音模块、IPVGA软件等；可通过语音实时切换实时输入信号源、虚拟摄像机位、虚拟大屏的素材等；可通过语音实现录制功能、直播功能、抠像功能等的开启和关闭；可根据需要，通过语音选择对应的场景并加载等。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 31、虚拟系统内置机位切换功能，可设置和生成最多16个虚拟摄像机位，并自动生成机位运动轨迹，通过点击虚拟摄像机按钮，即可实现对最多16个虚拟摄像机位进行硬切，及推、拉、摇、移等效果的慢动作切换，16个虚拟摄像机位的运动轨迹可事先存储，无需通过操作键盘按键手动控制镜头的推、拉、摇、移等变化，最大限度减少系统使用的复杂性； 32、虚拟系统支持对16个虚拟机位设置不同的转场特效，如无轨运动、淡入淡出、扭曲、开门、翻页、硬切等十几种常用特效，支持特效时长实时调整。 33、系统提供手动录播功能，支持对8路视频源信号及16个虚拟摄像机信号之间的实时切换，实现现场导播功能。 ★34、系统支持本地绘画功能，无需借助其他设备，通过操作鼠标即可在合成输出画面进行实时标注，写字等；提供画笔的颜色可选。通过画笔功能绘画的内容，可通过本地录制功能录制到最终合成画面。画笔内容可撤销。 - 提供不少于12种画笔颜色选择；提供绘画撤销、恢复及一键擦除功能，实现对标注内容的编辑。 ★36、系统提供3D场景编辑模块，支持在系统中实时更换三维场景的背景、地板、左屏、右屏、背景屏、桌子等三维场景元素，并可根据客户自身需求调整这些三维元素的位置、比例及旋转角度等；每个三维场景元素均可使用图片或视频进行修改；单个场景可对三维元素进行实时修改并保存。 ★37、系统提供流媒体网络直播，支持局域网直播和互联网直播两种方式；在局域网条件下，系统可支持RTMP、RTSP等传输协议，支持最多5路视频信号的同时直播，即1路合成渲染视频信号，以及4路板卡输入的全高清视频源信号；每路直播信号均可根据本机IP地址，同时自动生成不同的HTTP观看地址，及RTMP推流地址两种地址；直播信号码流及端口号均实时可调；在局域网PC电脑上，可通过浏览器同时直接观看到5路视频信号的直播流。互联网条件下，系统支持推送到互联网直播服务器，用户可通过互联网观看到系统的实时直播视频。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 38、系统支持通过QQ、SKYPE等常用第三方社交工具进行视频直播。在系统本机上的QQ、SKYPE进行视频输入源选择时可直接选择调用本系统的实时合成信号，并将此视频信号通过QQ等实现与其他单人或多人之间的实时直播。 39、系统支持将每路IP流信号输入的RTMP/RTSP流信号实时转化为虚拟摄像头信号，并可做为信号源通过QQ、SKYPE等常用第三方社交工具进行视频直播。 40、系统必须提供背景音乐功能，可在系统中添加WAV、MP3、WMA等格式的音频文件作为背景音乐，丰富和增强播出画面背景音效；可实时调整背景音乐的音量大小。 41、系统支持在一个场景中可实时添加2个虚拟大屏，并可对实时添加的每个虚拟大屏添加本地视频、图片素材、摄像机实时输入信号、应用程序窗口捕捉信号、PPT、WORD、EXCEL等。系统支持虚拟大屏任意角度滑出和推大等效果。 42、系统支持对虚拟大屏设置边框，可添加各种图片格式边框增强虚拟大屏绚丽效果。 43、系统支持对虚拟大屏素材切换设置转场特效，支持硬切、淡入淡出等10几种转场特效效果，转场特效时长可更改。 44、系统提供播放列表功能，可对虚拟大屏播放的视频、图片等素材进行列表排序，可通过鼠标拖拽实现播放顺序调整；列表中可显示每个视频素材播放时长，可设置图片素材播放的时长等；支持列表素材手动切换及自动切换功能。 45、系统可对虚拟大屏加载的视频素材进行播控，可对视频素材选取片段进入虚拟大屏播放，可控制视频播放、暂停、循环等。 46、系统提供字幕模块，可实时添加、修改字幕；提供静态、滚动等字幕出屏效果选择。 47、系统支持加载.txt文档字幕列表进行编辑，可在列表中新增或删除字幕条后再进行播出；支持通过鼠标拖拽调整字幕列表中各字幕显示的顺序；支持自动生成每个字幕条的播放时长并显示，字幕条的播放时长可自定义调整。可对字幕叠加背景效果，可设置字幕背景的显示位置及比例等。 48、系统字幕可手动控制，双击鼠标切换输出或通过按钮逐条；也可按照每个字幕条的播放时长设置为自动播出。 49、系统提供机位编辑功能，可实时调整虚拟画面的位置、比例、运动轨迹以及机位运动时间等参数值；支持机位参数值的一键复制功能。 ★50、系统内置快速编辑软件快速编辑软件，可对录制在本地硬盘上的多媒体素材进行剪辑、特效化处理等操作；支持文本、旋转、晕影、模糊、裁剪等至少5种特效方式；支持创建至少3个视频和音频轨道；支持在快速编辑模块中实时添加及编辑文本内容。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 ★51、系统必须提供提词功能，可在系统软件界面中直接打开提词软件，并加载本地硬盘中的.txt文稿内容，根据排版顺序逐条显示于合成画面前。支持在使用过程中根据需要通过鼠标实时调整字幕条在屏幕所处位置，并通过鼠标实现字幕放大/缩小，以及前后条切换操作。提词功能所加载的字幕不显示在最终录制下来的视频画面中。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 ★52、系统提供电子观影券功能，不需要通过任何本地资源服务器，即可将每个制作完成的视频作品均可一键上传到互联网公有云平台（联网条件下），并自动生成1张电子观影券，用户通过扫描电子观影券即可在移动端设备（如手机、PAD等）观看每个作品，并对作品进行点评、分享等。 - 系统提供语音模块，可在联网条件下，实时将中文/英文文字转换成多种语言的语音播出；语音类型支持美式英语、普通话、地方方言等；根据3D虚拟人物性别，可选择男声或者女声发音； ★54、系统语音模块支持将实时输入文字，或者加载预先准备好的TXT文档等两种方式的文字转换成语音播出，TXT文档加载后，自动按照名字+对话内容的格式逐条显示内容对话内容；可选择任意一条对话内容实时转换成语音播出；语音播报时，支持语速、语调、音量大小的调整；录音文件实时可存。 55、系统支持语音识别功能，可在联网条件下，实时识别用户的发音，并转换成对应的文字内容显示；识别的语种包含英文及普通话两种可选；可将录音文件实时保存。 ★56、系统提供移动智能切换终端系统安卓端APP，可安装于手机、平板电脑等移动端设备，并通过安装APP的移动端设备集成的摄像头进行信号采集和制作，实现移动端智能拍摄及切换。支持对本机移动端设备的摄像头实时拍摄信号进行蓝/绿背景虚拟抠像，提供抠像参数值可调，支持素材抠像功能，可对实时加载的视频或图片素材进行抠像处理。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 ★57、移动智能切换终端系统APP支持虚拟背景创建功能，提供至少2个背景、3个前景进行叠加组合，背景及前景素材支持图片、视频等；所有前景、背景素材均可通过触屏调整位置、比例等参数；提供字幕功能，可实时编辑字幕并上屏。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 ★58、系统提供视频创客功能，提供视频创客剧场制作软件，可通过拍摄照片的方式制作帧率创客动画，具有逐帧拍摄、导入图像等素材获取方式，提供丰富的虚拟特效，可在影片的任意位置自由添加电影背景音乐，可以自主配音，快速添加片头和片尾等功能。 ★59、创客软件可提供增强现实（AR）虚拟角色实时交互功能， 采用图像识别技术，通过拍摄AR卡片，系统中实时生成增强现实（AR）虚拟角色。AR虚拟角色具有三维属性。通过移动AR卡片，AR虚拟角色会随之实时360°变换位置、角度。产品支持多个AR虚拟角色同时呈现，即同时将多张AR卡片上的识别码转换成AR虚拟角色。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 60、创客剧场软件提供洋葱皮功能，可对比前一帧画面制作当前帧动作，并即时设置其透明度和前后帧翻转；可选择关闭或开启洋葱皮功能，并可根据需要，选择1层到5层的洋葱皮特效效果。 61、系统提供专用流媒体播放器，可接收虚拟演播室系统中合成信号直播流信号及互联网中各种RTMP/RTSP流信号进行实时观看。通过播放器可满足切换系统本机推送的直播流信号到达所有收看终端的声音保持完全一致。 62、配置一台工作主机，具体硬件配置要求：不低于intel i7四核心八线程处理器；Intel核芯；≥内存DDR4 8GB；硬盘128GB固态；存储1TB SATA硬盘；显卡≥GTX 1050TI；电源400W电源采集卡：带硬件压缩4路HDSDI采集卡，其中1路全接口。 63、键盘及切换：便携主机箱集成键盘、鼠标模组及导播切换按钮，切换功能按钮提供PGM信号、PVW信号、虚拟机位信号、录制及停止等功能的切换操作；提供切换特效推拉滑块。 ★64、为避免知识产权纠纷，所投产品所包含的软件必须具备自主知识产权；验收时，中标人必须提供软件著作权登记证书复印件，证明上述软件具有自主知识产权，否则不予验收。 65、★要求3年原厂免费保修。 | 1套 | 191667 | 191667 |
| 8 | 移动智能切换终端系统 | ★1、系统提供移动智能切换终端系统APP，可安装于手机、平板电脑等移动端设备，并通过安装APP的移动端设备集成的摄像头进行信号采集和制作，实现移动端智能拍摄及切换。 ★2、移动智能切换终端系统APP支持对本机移动端设备的摄像头实时拍摄信号进行蓝/绿背景虚拟抠像，提供抠像参数值可调，并支持裁切功能，可从左右上下四个角度对输入信号进行裁切；支持素材抠像功能，可对实时加载的视频或图片素材进行抠像处理。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 ★3、为避免知识产权纠纷，所投产品软件必须具备自主知识产权；验收时，中标人必须软件著作权登记证书复印件，证明上述软件具有自主知识产权，否则不予验收。 ★4、要求3年原厂免费保修。 | 1套 | 12500 | 12500 |
| 9 | 网络直点播系统 | 一、直播功能要求： ★1、支持Windows、linux平台，单台服务器可支持100个以上并发用户。 2、支持单播、组播等多种应用模式，支持RTP、RTMP、RTSP、HTTP、UDP、HLS等多种协议。 3、可支持多种编码器发布的视频流。 4、可通过任何IP网络提供流媒体业务，能够跨越代理服务器、防火墙。 5、直播频道数量无限制，可根据需求创建直播线路。 6、每个直播线路均可进行编辑，可重新命名，更改直播说明及直播链路地址。 7、支持FLASH播放器，VLC播放器，MPLAYER播放器，机顶盒，手机，平板电脑接入观看直播。 ★8、支持H.264+MP3或H.264+AAC直播，客户端可采用Flash直接接收观看。 ★9、客户端无需下载专用播放器，通过浏览器FLASH插件即可实时观看直播，直播延时可控制在2s内。 二、点播功能要求： ★1、系统是一套完整的基于IP网络的音视频应用平台，采用模块化，跨平台的架构设计，采用自主研发的高性能流媒体服务引擎，支持多种主流流媒体协议（RTMP、http等）；支持直播、点播等多种应用模式；支持PC机、机顶盒等多种接入终端。方便用户建立多种应用模式。 2、采用JAVA 与C++解决方案，操作系统可支持Windows或者Linux平台，数据库可选择MySql或者Sql Server。 3、提供基础平台管理，支持管理员权限分级授权，普通用户，管理员有不同的管理界面，支持个人空间，日志权限，平台页面设置等。 4、支持会员管理，可以分享视频、评论、点赞等社区高级功能。★5、页面导航包含年级、学科、直播、校园风采、微课视频、名师名课、教研互动等，可对站内视频课程进行搜索。 ★6、具有统计分析功能，可根据视频点击评论数进行精品课程推荐，并根据视频播放次数及点赞数提供推荐视频排行版，可根据年级、学科、日期、时间、评论、精选等进行分类视频显示。 7、支持在线点播、视频直播、视频广播等业务。 8、响应点播时间控制在100ms以内，支持暂停、拖动等特技操作，支持对视频文件发表评论。 ★9、可查看教师的信息、收藏、课程及教研组等信息，同时也可对该教师进行订阅、评论、添加好友及发送信息等操作。 10、支持对视频文件资源的分类上传管理，可根据年级、学科等类型进行分类管理和播放。 11、视频文件上传过程自动进行转码，转码格式支持mov，mp4，m4a，3gp，3g2，mj2等。 12、可以本地或远程上传视频。 13、可不改变核心，支持通过插件扩展功能。 14、可通过微信、QQ、微博等社交软件进行实时分享。 - 其他要求： ★1、为避免知识产权纠纷，所投产品软件必须具备自主知识产权；验收时，中标人必须提供软件著作权登记证书复印件，证明上述软件具有自主知识产权，否则不予验收。 ★2、要求3年原厂免费保修。 | 1套 | 54333 | 54333 |
| 10 | 22英寸双屏播音提词器 | 1、文件类型支持：txt，word，ppt。 2、兼容性强：对操作系统支持：Windows xp、Windows 7、Windows 10。 3、高分辨率：图像鲜艳，分辨率高，≥1440×900 @60Hz。 4、广视角：水平140°垂直130°，≥22英寸16：10宽屏高清专业提词器液晶显示。 5、高对比度：高对比度视频电路设计，静态对比度1000：1 ，动态对比度8000000：1。 6、轻便稳固：高强度航空型材滑道，高档拉丝工艺，轻便耐用，一体化设计，能与各种摄像机和三脚架衔接固定，拆装方便。 ★7、控制方式：手动控制，无线遥控，设备通过有线或无线射频同时操控，可单，双人控制。 8、专业软件设计：专业提词器软件（含加密狗）：自带镜像功能，视觉清晰，字迹平稳：图象鲜艳，分辨率高，字符大、亮度高、画面平滑、无抖动。 9、专业设计：全金属材质表面做喷塑处理，坚固结实、耐磕碰、防静电。整体模块化设计，安装简单，拆卸方便。 10、操作简便，功能齐全。 ★11、专业提词器软件（含加密狗）：自带镜象功能，解决双屏正像问题，主持人与导播间轻松互动。 12、视觉清晰，字迹平稳：图象鲜艳，分辨率高，字符大，亮度高，画面平滑，无抖动，视距大于2.5M。 ★13、全介质平面分光镜：入射角45°，多介质膜无色差超薄增透分光镜，防眩光高亮显示技术，透过率超过85%，分光比2：8光损失小于2%，透反率1：0.35。 14、自适应调节：显示屏可对显示内容自适应调节，在很亮的演播室环境下图像也很清楚。 15、全中文操作平台：支持镜像、多人分色播出、滚动速度任意调整、翻页；字号、字体任意设置，字色、背景色任意搭配等功能。常用功能可通过鼠标一键式操作，也可选配遥控器控制。 16、三脚架：带水平仪和伸缩手柄，液压云台，拆和，延伸高度可调，俯仰摇移可调，平稳顺滑的操控，动态平稳，称重7-30Kg，含万向脚轮，带自锁；3节铝合金材质，最大承重约20kg，可支撑高度1.2—2.2M。 | 1套 | 15833 | 15833 |
| 11 | 提词器主机 | 一、基本参数： 1、CPU：英特尔 第十代酷睿 六核 处理器i5-10500F或以上，配置风扇导流罩。 ★2、主板：英特尔 B460芯片组或以上，PCI扩展插槽≥1个PCI+2个PCI-Ex1+1个PCI-Ex16，≥2个M2插槽。 3、内存：≥8 GB DDR4 2666MHZ。 4、硬盘：≥256DSS+1TB SATA Ⅲ（7200rpm）。 5、显卡：≥集成显卡。 6、光驱：无。 7、电源：更好扩展性，≥260W节能电源。 ★8、必须有如下接口设计：≥8个USB口（前置≥4个USB 3.1），≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1个9针COM接口，≥2个PS/2接口；≥1个PCI，≥3个PCIE。 ★9、机箱：方便扩展与散热，机型体积小于15L，隐藏式提手，后置电源故障诊断灯。 10、操作系统：出厂预装windows 10 64位中文版。 ★11、机器要求带软件功能：采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能。 12、支持自主授权分割功能，管理员可以从主系统中心分割授权客户机数量给下级系统中心，限制下级系统中心对客户机的注册数量，阻止非法客户机注册。 13、支持多种分组规则，如IP分组以及支持与AD、LDAP同步功能，可将用户组织架构同步到终端安全管理系统中，依照用户现有架构进行管理。分组支持无限层次分组，支持生成组安装包，安装后自动进入该分组。 ★14、可以提供对各类即时通讯工具、邮件、网络下载工具、文件，文件类型至少支持.dll、scr、rtf、pps、zip、MP4、AVI、wmv、RMVB、psd、jpeg、bat、cfg，apk、lnk等保存到本地文件的查杀功能，并进行文件审计，可查看文件审计列表，并可对任意审计文件进行追溯。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 ★15、支持延后升级功能，可设置部分客户端优先进行升级，验证后再进行全网升级，有效避免程序和病毒库升级时与业务系统发生冲突。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 16、产品具备漏洞集中修复过程中的流量控制和保证带宽，补丁分发支持服务端带宽限流，有效节省外网带宽资源。 ★17、支持病毒报表业务：上级可查看本级、下级的病毒日志详情、统计、走势、排名。 ★18、提供报告门户，能在一个Portal内完整展现全网病毒定义状况、安全风险状况、计算机在线状态、全网系统漏洞威胁分布。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 - 其他要求： ★1、保修与售后服务要求：三年原厂免费保修（整机保修，包括键盘、鼠标、显示器等）；三年下一个工作日上门服务，三年硬盘不回收更换服务；三年原厂专业技术支持服务，原厂提供三年内每周7×24小时热线支持服务。 | 1套 | 6000 | 6000 |
| 12 | 调音台 | 1、≥24路4编组调音台。 2、≥18路话筒线路输入+6个立体声输入。 3、单通道具有4段EQ附中频扫频功能。 4、≥4个立体声返回。 5、≥6个AUX辅助输出（AUX1-4带推子前/后适用于返送；AUX5-6推子后用于发送效果）。 6、具有≥2路主通道输出和≥4组编组。 7、100mm推拉电位器。 8、单声道输入通道有48V可开关的幻象电源。 效果模块。 | 1台 | 14167 | 14167 |
| 13 | 功放 | 1、采用D类功率放大电路，效率≥90%。 2、额定功率：2×400W/8Ω，2×680W/4Ω，2×1150W/2Ω，桥接1×1360W/8Ω。 3、频率响应：20Hz-20kHz。 4、灵敏度：26/29/32/35dB（可选择）。 5、信噪比：≥105dB。 6、阻尼系数（8Ω/20Hz-200Hz）：≥500。 7、总谐波失真：0.05%。 8、保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。 | 2台 | 6066.5 | 12133 |
| 14 | 音频处理器 | 1、24-bit DSP技术，高性能AD/DA，人性化设计，性能更出色，操作更便捷。 2、灵活组合的4输入8输出， 多种分频模式。 3、输入输出音量调节，范围从-80dB到+12dB，最小步进0.1dB。 4、每个输入/输出通道有9段参数均衡， 每段参数均衡均具备有参数，PEQ，Low-Shelf，High-Shelf。 5、参数均衡（PEQ）频率范围从19.7Hz到20.9 kHz，增益范围从-30dB到+20dB，Q值范围从0.404到28.852。 6、输出高通、低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择，滤波器斜率有：-12dB ， -18dB，-24dB ，-36dB ，-42dB，-48dB。 7、滤波器类型：巴特沃斯（Butterworth），贝塞尔（Bessel），宁克锐（Linkwitz-Riley）。 8、每个输入/输出通道可设置最长延时达1200.00ms，带延时开关；每个输入/输出通道均有压缩器，可调节各压缩器的门限值，压缩比，上冲时间和释放时间。 9、每个输出通道带相位反转功能。 10、通道复制功能，令调节更省便。 11、多通道链接功能，可同时设置多个通道参数。 12、直观友好的用户界面，USB，Rs485等多种方式与上位机连接。 13、开关电源：AC 90V～240V，50Hz/60Hz。 | 1台 | 7500 | 7500 |
| 15 | 新闻采编区音箱 | 1、箱体全部采用优质中密度纤维板、两分频倒相式设计。 2、环绕音箱配有专用挂架，安装方便灵活可靠。 3、额定功率：≥100W。 4、额定阻抗：≥8Ω。 5、特性灵敏度（±3dB）：93dB/W/m。 6、输出声压级：113dB（Continues）119dB（Peak）。 7、额定频率范围（±3dB）：70～20000Hz。 8、扬声器单元：8英寸×1；3英寸纸盆×1。 9、输入接口：双柱压线接线盒。 10、吊挂：专用配套吊挂件。 11、箱体材料：优质中纤板。 12、音箱尺寸（mm）HxWxD ：375×265×195（允许尺寸偏差±2mm）。 13、系统重量（kg）：约6。 14、标准成品色：黑色。 | 2只 | 1500 | 3000 |
| 16 | 新闻演播观众区音箱 | 1、≥10英寸大功率低音驱动单元；配置64芯扁线音圈、Y35 Ferrite；纸盆采用定制进口膜片。拥有优异的中频表现力，同时低音瞬态好，低频能量充沛。 2、≥1.34英寸钛膜压缩高音单元，英国FANE定制进口单元。 3、玻璃钢号角，90°×60°覆盖角设计。 4、分频器采用全通相位设计，优化了扬声器系统的相位响应。 5、音箱面板进行精确相位校正。 6、箱体采用≥15mm厚的多层桦木板，表面经黑色耐磨喷漆处理，带有防尘透声网的钢质防护网。 7、额定/峰值功率：250W/1000W。 8、额定阻抗：≥8Ω。 9、特性灵敏度：97dB/W/m。 10、输出声压级：121 dB/W/m（Continues）、127 dB/W/m（Peak）。 11、额定频率范围：55～20000Hz。 12、覆盖角度（H×V）：90º×60º。 13、扬声器单元：LF 10 英寸 HF 1.34 英寸。 14、输入接口：NL4MP×2。 15、支撑座：音箱底部φ35mm支撑座。 16、箱体尺寸（mm）：530（H）×328 （W）×328（D）。（允许尺寸偏差±2mm） 17、重量：约5.7kg。 | 2只 | 2766.5 | 5533 |
| 17 | 无线手持话筒 | 1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 3、第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率， 4、第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。 5、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 6、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。 7、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。 8、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。 9、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具高音量动态范围、高传真特性。 10、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 11、100-240V，内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。 12、接收频道：双通道接收。 13、机箱规格：EIA标准1U金属机箱。 14、面板显示：LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度。 15、预设频率数 ：第1-4组预设16个无条件限制的互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。 16、接收方式 ：天线分集式接收。 17、操作方式：采用飞梭旋钮与按键相结合的方式，方便各项功能操作。 18、振荡模式：PLL相位锁定频率合成。 19、载波频段：UHF530-690.000MHZ。 20、单机频带宽度：50 MHz。 21、频率间隔：25KHz。 22、音频灵敏度：-48±3dB。 23、综合S/N比：＞100dB（A）。 24、综合T.H.D.：＜0.5%@1kHz。 25、综合频率响应：70Hz-15kHz。 26、最大声压级：109dBA@1KHz，THD 1%。 27、静音控制模式：数字导音，杂音锁定双重控制，SQ值7-45 dBuV可调节。 28、最大输出电压：+10dBV，可通过电子音量调整输出大小。 29、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出。 30、输出插座：2个独立的XLR平衡插座，1个混合的XLR平衡插座，1个混合的6.35MM插座。 31、电源供应：100-240V，内置AC电源板，支持AC电源环路输出。 32、具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。 33、消耗功率：约8W。 34、尺寸（mm）：482（宽）× 44（高）×265（深）。（允许尺寸偏差±2mm） 35、重量（kg）：约2.6kg。 | 2套 | 3933.5 | 7867 |
| 18 | 无线领夹话筒 | 1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 3、第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率。 4、第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。 5、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 6、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度。 7、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。 8、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。 9、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具高音量动态范围、高传真特性。 10、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 11、100-240V，内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。 12、接收频道：双通道接收。 13、机箱规格：EIA标准1U金属机箱。 14、面板显示：LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度。 15、预设频率数：第1-4组预设16个无条件限制的互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。 16、接收方式：天线分集式接收。 17、操作方式：采用飞梭旋钮与按键相结合的方式，方便各项功能操作。 18、振荡模式：PLL相位锁定频率合成。 19、载波频段：UHF530-690.000MHZ。 20、单机频道数量：≥2000个。 21、频率间隔：25KHz。 22、音频灵敏度：-48±3dB。 23、综合S/N比：＞100dB（A）。 24、综合T.H.D.：＜0.5%@1kHz。 25、综合频率响应：70Hz-15kHz。 26、最大声压级：109dBA@1KHz，THD 1%。 27、静音控制模式：数字导音，杂音锁定双重控制，SQ值 7-45 dBuV可调节。 28、最大输出电压：+10dBV，可通过电子音量调整输出大小。 29、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出。 30、输出插座：2个独立的XLR平衡插座，1个混合的XLR平衡插座，1个混合的6.35MM插座。 31、电源供应：100-240V，内置AC电源板，支持AC电源环路输出。 32、具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。 33、消耗功率：约8W。 34、尺寸（mm）：482（宽）×44（高）×265（深）。（允许尺寸偏差±2mm） 35、重量（kg）：约2.6kg。 | 1套 | 3933 | 3933 |
| 19 | 桌面话筒 | 1、采用高精度的磨砂喷涂工艺，外观精致，结构简洁牢固。 2、严格声学测试、频响、指向性、灵敏度等指标具有很好的一致性。 3、底座配有减震绝缘橡胶垫，有效减少振动噪声；安装两只麦克风时可做立体声使用。 4、采用射频干扰（RTF）屏蔽技术，提供杰出的防止射频干扰能力，避免手机等射频干扰。 5、适用于舞台演出、新闻发布、播录音以及大型报告、会议等场合。 6、频率响应：30Hz-20KHz。 7、灵敏度：-39dB±3 dB（@1KHz，0 dB=1v/Pa）。 8、指向性：超心型。 9、最大声压级：128 dB（@THD≤0.5%，1KHz）。 10、输出阻抗：100Ω±30%。 11、幻象供电：12V-48V（4mA）。 等效噪声级：≤18dBA。 | 2只 | 2466.5 | 4933 |
| 20 | 天线分路器 | 1、采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰。 2、天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线。 3、载波范围为：500MHZ─850MHZ。 ★4、能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线，第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程。 5、分路器可提供不少于4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装。 6、天线分配：4路双通道输出。 7、适用频宽范围：500MHz～850MHz。 8、输入截断点：+15dBm。 9、输出/输入增益：+1.0dB±1dB。 10、输出端隔离度：＞18dB 在500MHz～850MHz。 11、输出/入阻抗：50Ω。 12、天线输出接头：TNC插座。 13、天线输入接头电源：天线A、B输入端各提供约8V DC，250 mA（max）。 14、电源输入：12V-15V/5A DC。 15、电源输出：12V/1.2A DC （Each one）。 16、消耗电流（单机）：约145mA在12V DC输入。 17、尺寸：480mm（宽）×45mm（高）×180mm（深）。（允许尺寸偏差±2mm） 18、重量：约1.8Kg。 | 1台 | 2933 | 2933 |
| 21 | 增益定向天线 | 1、本产品为专业UHF频段接收用对数天线，适用频宽涵盖500MHz ─850MHz范围，对需要特定方位使用的环境有非常好的效果。 2、内建可调增益放大器，用户可根据实际使用环境调整增益。 3、类型：外接延长天线。 4、频段：500MHZ～850MHZ。 ★5、步进增益总增益量：0～18dB±2dB 步进量（±1dB）。 6、步进衰减总衰减量：0～9dB±2dB 步进量（±1dB）。 7、天线阻抗：50Ω。 8、天线增益：3-5dB。 9、 驻波比：≤2.5：1。 ★10、接收模式（3 dB 波束宽度）：65°（垂直角），120°（水平面）。 11、连接插座：TNC母座×1。 12、电流消耗：约60mA/DC 8V。 13、电源：TNC母座须提供偏压电源DC 6—10V。 14、尺寸：302mm（长）×252mm（宽）×23mm（高）。（允许尺寸偏差±2mm） 15、重量：约430g。 | 2只 | 1000 | 2000 |
| 22 | 混音器 | 1、集线功能，具备不少于8路话筒输入，另设一路辅助输入。 2、多种输出输入端子，前级输出，整机平衡输出。 3、强大的扩展功能，最多可并机15台，用120只话筒。 4、外部智能控制功能，可通过RS-232接口，与电脑、中控、手动控制器等连接。 5、任意主席功能，每通道均可设定为优先发言。 6、优先通道发言时，其他通道自动衰减，且衰减量可调。 7、声控功能，使用先进声控电路，声音闸门动作电平能自动调整，自动开启只有信号输入的通道。 8、防啸叫功能，根据使用通道增多，自动调整输出电平，防止啸叫产生。 9、输入阻抗：MIC 4300Ω，AUX 50KΩ。 10、输出阻抗（平行）：MIC 15KΩ，LINE 220Ω。 11、标准输入电平（平行）：MIC-28dBV，不平衡AUX 2.5dBV。 12、标准输出电平（平行）：MIC-25dBV，LINE 0dB。 13、频率响应：20Hz-20KHz。 14、THD+N：≤0.5%。 15、幻象供电：+48V。 16、电源电压：AC 220V。 17、消耗功率：25W。 18、尺寸：430×220×43（mm）。（允许尺寸偏差±2mm） 19、重量：3.2Kg。 | 1台 | 2933 | 2933 |
| 23 | 电源控制器 | 1、≥9路电源控制器（≥8路电源时序控制，每路延时≤1秒；≥1路面板常开电源座，方便临时用电）。 2、整机容量：≥32A。 3、配置空开和精准电压表。 4、每路输出釆用国标五孔插座AC220V（10A）。 5、MCU控制的智能化设计，具有标准RS232串口控制功能，连接集控系统。 6、面板开关控制。 7、具有外控和级联控口。（REM IN和STATUS OUT）。 ★8、主电缆线规格：3×4mm2电缆线，总长度为2. 5米（标配电源插头）。 9、结构：≥19英寸，1U标准机箱，黑色铝合金面板。 10、接入电源：AC110V/AC220V。 11、总容量：≥32A。 12、电源输出插座：国标五孔插座。 13、每通道负载能力：AC220V，10A。 14、整机负载能力：AC220V，32A。 15、通道时序延时：≤1秒。 16、多机级联控制：允许。 17、主电缆线规格：3×4mm²电缆线，总长度为2.5米（标配电源插头）。 18、外部控制：REM IN DC5V-12电平控口，STATUS OUT状态输出。 19、串口控制：RS232 Db9座，9600bps。 20、尺寸：W482×D210×H44（mm）。（允许尺寸偏差±2mm） 21、重量：约2.5kg。 | 1台 | 1500 | 1500 |
| 24 | 广播级数字摄录一体机 | 1、产品类型：4K摄像机，高清摄像机。 2、传感器类型：Exmor RS CMOS或同档次及以上。 3、传感器尺寸：约1英寸（13.2mm×8.8mm）。 4、最大像素：≥2000万。 5、有效像素：≥1420万。 6、光学变焦：12倍。 7、实际焦距：f=9.3-111.6mm。 8、等效35mm焦距：f=29.0-348.0mm。 9、最大光圈：F2.8-4.5。 10、滤镜直径：62mm。 11、液晶屏尺寸：≥3.5英寸。 12、液晶屏像素：≥156万。 13、取景器描述：0.39英寸OLED，约144万像素。 14、对焦范围：广角（10mm-无穷远），长焦（1000mm-无穷远）。 15、最低照明度：1.7lux。 16、麦克风：内置全指向立体声驻极体电容。 17、无线性能：WiFi支持IEEE 802.11 b/g/n，2.4 GHz带宽。 18、NFC功能：支持。 19、存储介质：MS/SD，SD。 ★20、配：≥64GB高速SD存储卡、多合一读卡器、摄像机包、电池两块、三脚架。 | 3套 | 30000 | 90000 |
| 25 | 新闻短视频制作编辑系统 | 1、系统支持各种主流直播平台对接、内容预设、蓝/绿背景一键抠像、在线素材资源库、在线图文包装、特效处理、字幕叠加、在线直播、互动交流、数据采集、本地录制、直播通告制作、机器人考试测评等应用功能于一体，内置云互动直播管理平台，提供云直播点播服务，是一个可广泛应用于视频的录制、直播、教学、导流、推广等应用的实时在线视频包装直播系统。 2、系统支持账号密码登录及离线登录两种方式，通过账号密码登录后，可无缝对接云互动直播管理平台，并实时获取直播平台数据，并在软件中对管理平台进行操控。 3、系统提供所见即所得操作界面设计方式，软件操作界面集成最终合成预览画面，可在预览画面实时通过鼠标调整所有素材的位置及大小等。 ★4、系统界面同时提供产品编辑编辑区，直播互动交流区，直播状态控制区，最终合成效果预览区，软件操作控制区等，操作简洁明了，便于现场快速直播切换。 5、系统提供性能状态实时显示，可实时同步显示帧率、网络、延迟以及麦克风音量等状态。 6、系统支持蓝/绿背景一键抠像功能，支持不少于2路信号接入并同时进行实时抠像处理，支持≥1920×1080全高清视频信号接入系统进行合成处理；系统支持鼠标屏幕取色自动抠像方式，并提供美颜功能。 7、系统提供输入裁切功能，可实时调整输入信号的显示范围，去除红/蓝/绿背景以外的区域。 8、系统支持场景自由组合搭建功能，可添加背景、前景、特效、图片、视频、PPT等各种素材，支持多层素材同时添加，并在预览窗中通过鼠标拖拽及鼠标滚轮调整每个素材大小及位置。 9、系统内置丰富的素材库，提供本地素材及在线资源库下载两种应用方式。所有素材按照背景、前景、特效、素材等分目录分类别展示，并提供预览图片窗口，双击预览图即可实时加载。 ★10、系统软件主界面上提供在线资源库的下载窗口；窗口中按照场景分类目录，分类显示可供下载的场景；提供场景下载状态提示。支持素材在线下载和应用服务，提供的场景素材包括背景视图及前景动态特效等。背景视图包含体育秀场、三维仿真、教育直播、虚拟演播、活动直播等；前景特效包含现场气氛、图文标题、前景字幕、产品展示等动态模板供下载应用，可进行灵活组合包装，生成绚丽节目模板；素材下载后可直接存储到本地素材库对应目录文件夹，方便调用。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 11、系统提供产品预设功能，可根据介绍产品的类型，提前预设各个产品模板，可预设的内容包括背景、前景、特效、产品资料、视频信号等，预设完成后，可保存为产品模板，后期使用时快速调用，模板内容可修改另存。 ★12、系统支持多层媒体素材之间的自由叠加，并可通过鼠标拖拽或者移动鼠标滚轮的方式实现对合成预览画面中媒体层素材的大小进行缩放；可通过鼠标拖动每个素材实现素材摆放位置任意的调整；可叠加的媒体素材数量不受限制。 13、系统支持对各输入媒体层进行编辑功能，可以进行大小比例编辑，可通过上下左右方向进行调整大小。 14、支持在合成预览画面中，鼠标双击指定的图层素材后，即可出现对该素材进行红框提示，自动跳出该图层素材可编辑属性，并快速对素材内容进行修改调整。 ★15、系统支持通过调整不同媒体素材显示的优先级位置进行不同的组合显示，可设置媒体层文件为显示或隐藏；支持通过操作鼠标中键滚轮实现对预览框中的指定媒体层素材进行实时放大和缩小。支持对每一个媒体层文件进行复位操作。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 16、系统提供应用程序捕捉模块，支持第三方应用程序捕捉功能，可加载各种第三方应用程序（如PPT、WORD、EXCEL、3DMAX、浏览器等），并作为媒体层素材，与输入信号实现实时同屏呈现，满足操作培训类应用需要。应用程序捕捉的信号窗口，可通过鼠标调整在屏幕上的显示位置和显示窗口大小。 17、每个媒体层素材均提供显示开启/关闭显示功能，可通过鼠标一键开启或者关闭显示某一个素材。 18、系统可以指定视频码率、帧率、音频码率等进行录制；录制格式支持MP4、MKV、FLV、AVI、MOV等录制格式选择，录制帧率从20 到 30等可选。可设置音频延迟时间。 19、系统支持画笔功能，无需借助其他设备，通过操作鼠标即可在合成预览画面进行实时标注，写字等；提供画笔的颜色及粗细可选。通过画笔功能绘画的内容，可通过本地录制功能录制到最终合成画面。画笔内容可撤销及清除。 ★20、系统内置直播通告功能，可在系统中直接调用通告模块，并进行各种产品类型的直播通告设计；提供丰富的通告模板库，包括并不限于食品、箱包、食品、数码、服饰等通告模板供选择应用。 21、直播通告模板调用后，可对模板内容进行可视化编辑；支持通过鼠标实时调整通告上的文字、图片等内容，可通过鼠标拖拽调整通告上文字、图片内容摆放的位置，并可对文字内容进行实时的修改。 22、直播通告中自动生成直播观看二维码，并可调整二维码显示位置及文字内容；直播通告模板调整完成后，可一键生成，并进行分享。 23、系统提供横屏/竖屏两种合成预览方式，横屏方式支持电脑录制及直播，竖屏方式直播输出后，支持手机端竖屏全屏观看。 ★24、系统软件提供考试功能，可在软件界面一键开启考试模块，模块中显示考试主题列表，根据考程安排，对每一主题进行考试。 25、每一考试主题可预先设定考评内容，实训人员开始考试后，系统软件界面自动切换成考试状态，并同步显示开考时长及倒计时时间。 26、直播考试进行过程，系统可自动跳出每个考试环节考点内容文字提示，并按事先设定时间自动切换考点。 27、考试结束后，可通过机器人自动进行评分，并生成考评成绩。 28、系统无缝对接互动直播管理平台系统，可在后台设置平台直播间，并自动进行对接，对接后，可获取平台直播间数据，并在系统软件界面进行同步显示。 29、系统支持在软件中实时控制平台直播间的状态，包括直播倒计时、开始直播及直播结束等，可在软件界面一键开启直播间直播。 ★30、直播过程中，系统可实时显示直播间观看人次，实时在线人数等；可在软件界面一键生成分享直播二维码及直播观看地址。 ★31、直播过程中，可在系统界面参与直播间的实时文字互动，实时查看直播间在线观众的情况等。 ★32、提供云互动直播管理平台直播服务，无需部署，可通过账号密码，一键接入互联网直播管理平台，并进行直点播应用创建及管理，提供互联网云直播通信服务，免费提供1年公有云平台使用服务，包含≥10000分钟互联网直播通信流量及≥100GB云空间存储的1年使用服务。 33、直播管理系统后台支持创建直播、配置直播（包括：设置直播时间、直播倒计时、直播模板、观看权限、配置直播回放、水印管理、投票问卷、打卡签到、互动抽奖、直播互动管理等）、删除直播、分享直播、资料库（包括：视频库、直播暂存、投票问卷、文档中心、图片库、模板库等）、点播管理（包括专辑设置、观看权限、下载权限等设定）、数据统计（包括：实时数据统计、地域分布、观看来源等）、账户中心（包括：账户总览、消费明细、充值记录）、互动敏感词设置等。 34、硬件主机配置：英特尔酷睿 i5-9500及以上性能CPU；≥2×4GB DDR4 内存；系统硬盘≥128GB 固态硬盘；≥1TB素材硬盘；≥2GB独立显卡；内置无线天线；光电键鼠套装。 ★35、为避免知识产权纠纷，所投产品软件必须具备自主知识产权；验收时，中标人必须提供软件著作权登记证书复印件，证明上述软件具有自主知识产权，否则不予验收。 ★36、要求3年原厂免费保修。 | 1套 | 126667 | 126667 |
| 26 | 非线性编辑系统 | 1、同时拥有HDTV/HDV/SD分辨率的编辑合成管线。 2、同时编辑高标清节目信号。 ★3、支持无压缩、MPEG2 I frame（100～300Mbps）、DVCPRO HD、XDCAM HD、XDCAM EX、DVSD、DVCPro、DVCPro50、MPEG2 I（10～50Mbps）MPEG2 IBP、MPEG4、H.264等高清素材格式。 ★4、提供大量的2D/3D特技，用户可任意选择符合需求的特技来使用。特技包括：任意几何变形、多样三维转场方式、轨道内实时二维、支持ALPHA键视频编辑，任意视频层色键抠像，实时YUV，HLS，RGB色彩校正，三区域动态马赛克等。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 5、嵌入在非编软件内的高清字幕，字幕编辑系统可以实现三维上滚字幕、左飞字幕、模板唱词字幕和制作人名、片花的字幕。字幕处理与特效处理相结合，字幕直接上屏修改，直观、省时。 6、所有字幕运动设置均可以精确到帧。字幕在进行旋转、缩放、位置移动等处理的同时，均可以在其入留出不同阶段添加过渡、移动、缩放、黑洞、球化、卷页、翻页、淡入淡出、涟漪、飞光、特殊扭动、翻转、拖尾、爆炸、模糊等特效，字幕在视频轨上实施使用视频特辑。 ★7、提供精确到帧的手拍唱词，支持带时码文本导入，精确到帧的手动拍点，拍点可设置提前或延后， 提供多种字幕的入出方式，任意位置记录拍点，多次记录，快速精确到句的查找和编辑，唱词字幕可行形成独立片段，再进行编辑。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 8、内置音频混合器，类似传统的数字调音台，参数设置随工程保存。 ★9、支持至少4层视频加图文；最高1080i、29.97fps的高清；三方式Primary色彩校正；三方式Secondary色彩校正；超平滑场混合或帧混合的漫动作特技；高级3D DVE；色键/亮键特技；叠化、扫换特技；在同一时间线上多格式混编；多层嵌套的时间线，以管理多层特技和复杂的时间线等。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 10、提供品牌图形工作站，硬件配置要求：CPU不低于i7 6700；Intel核芯；内存不少于DDR3 8GB；独立系统盘≥Intel 128GB SSD；存储1TSATA硬盘；带≥2GB独立显存显卡；键盘、鼠标；1路采集卡。 ★11、为避免知识产权纠纷，所投产品软件必须具备自主知识产权；验收时，中标人必须提供软件著作权登记证书复印件，证明上述软件具有自主知识产权，否则不予验收。 ★12、要求3年原厂免费保修。 | 1套 | 66000 | 66000 |
| 27 | 音视频编辑学习主机 | 1、主板：采用Intel H370芯片组及以上。 2、CPU：第八代英特尔 酷睿 i7-8700 六核12线程处理器（3.2GHZ、65M缓存）CPU及以上。 3、内存：≥16GB 2666MHZ DDR4。 4、硬盘：支持3.5英寸或者2.5英寸双硬盘，固态硬盘，以及固态混合硬盘，且支持硬件RAID0&1，以提高性能，提供本地数据保护。不低于256GB SDD+1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps硬盘。 ★5、显卡：≥GTX1660S 6 GB。 6、机箱：≤15L，配置电源故障诊断灯，能快速定位故障原因。 7、网卡：集成千兆网卡；可选无线802.11ac+蓝牙4.1卡。 8、光驱：DVD-RW可选。 ★9、有如下接口设计：≥8个外置USB 接口，其中USB3.1 ≥4。视频接口：≥2个高清数字接口（≥1个DP，≥1个HDMI），≥1个UAJ端口。 10、有如下扩展槽设计：≥4个PCI-E，其中≥2个PCI-E×16。 11、电源：功率≥230W，节能环保。 12、音频：集成高保真声卡。 13、键鼠：USB键盘和鼠标。 14、防盗性：整机防盗设计，主机及显示器均配置防盗锁孔，保证资产安全。 ★15、配置教学管理功能：（1）配置网络同传功能，网络同传速度：100Mbps网络环境下克隆速度600Mbps/分以上，1Gbps网络环境下克隆速度1200MMbps/分以上；支持任意发送端，最多支持254台电脑网络同传，采用树状多点还原技术，支持建立254个还原点，每个还原点各自独立，可恢复任意还原点；CMOS同传：发送端修改BIOS设置后，可同传到客户端机器，客户机器不需要手动去设置；断点续传功能：接收端断线续传功能。接收端断线重启会接着断线位置继续传送。增量同传功能：自动检测现有数据文件，仅提供增量部分复制，降低复制容量。（2）智能定位故障机：可监测网卡丢包率，硬盘读写速度，最慢机IP，自动调节延迟。（3）IP地址管理：支持多系统多IP功能（不同系统可设定不同IP或DHCP），支持网卡与IP地址绑定。（4）远程管理功能：远程还原控制：可设定任意还原点，如每次开机还原、每天还原，每周一还原、每月一号还原。远程基础控制：支持学生机远程开机、关机、重启、进入指定操作系统、同步客户端时钟。远程屏幕广播：支持远程屏幕消息广播，及时通知消息，在练习，考试时进行提醒。远程屏幕锁定：自动锁定屏幕，鼠标，键盘，使学生认真听讲。远程文件传送：用于传送作业，接收作业数据和文件。（5）自动软件注册：支持自动软件注册，发送端一次注册即可。发送端注册Windows 7 KMS设定完成后通过网络克隆，接收端自动完成KMS注册功能。发送端注册OFFICE 2010 KMS设定完成后通过网络克隆，接收端自动完成KMS注册功能。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 16、操作系统：配置windows 1064位中文版，提供光驱及USB控制功能，能实现光驱及USB的屏蔽及恢复。 ★17、保修与售后服务：三年原厂免费保修（整机保修，包括键盘、鼠标、显示器等）；三年下一个工作日上门服务，三年硬盘不回收更换服务；三年原厂专业技术支持服务，原厂提供三年内每周7×24小时热线支持服务。 | 9套 | 11166.67 | 100500 |
| 28 | 音视频编辑学习显示器 | 1、液晶面板类型：IPS技术。 2、背光类型：W-LED系统。 3、面板尺寸：≥23.8英寸/60.5厘米。 4、显示屏幕涂层：防眩光，硬模3H，雾度25%。 5、有效可视面积：527（水平）×296.5 毫米（垂直）。 6、宽高比：16比9。 7、最佳分辨率：≥1920×1080。 8、像素密度：≥93PPI。 9、亮度：250cd/㎡。 10、对比度（标准）：1000比1。 11、像素点距：0.275×0.275 毫米。 12、可视角度：178 度（水平）/178 度（垂直），@C/R＞10。 13、图片增强技术：SmartImage。 14、色域（标准）：NTSC 89.9%，sRGB 103.8%。 15、扫描频率：30-85 千赫（水平）/48-76 赫兹（垂直）。 16、信号输入：VGA（模拟），DVI-D（数字、HDCP），DisplayPort 1.2、HDMI 1.4。 17、USB：USB 3.0×2，USB 2.0×2。 18、音频（输入/输出）：个人电脑音频输入，耳机输出。 同步输入：单独同步；同步时呈绿色。 | 15台 | 1350 | 20250 |
| 29 | 24口千兆以太网交换机 | ★1、固化10/100/1000M以太网电端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个。 ★2、交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥120Mpps。 ★3、要求所投设备MAC地址≥12K。 ★4、要求设备采用静音无风扇节能设计，且支持IEEE 802.3az标准的 EEE节能技术。 5、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 6、支持虚拟路由器冗余协议VRRP，有效保障网络稳定。 7、支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理。 ★8、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 ★9、要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS，并且链路故障的收敛时间≤50ms。 ★10、要求所投产品支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。 | 1台 | 3100 | 3100 |
| 30 | 机柜 | 1、容量：42U。 2、门/门锁：前后门配高级弹力锁、后门长条通风孔。 3、材料/工艺：SPCC优质冷扎钢板制作，厚度（方孔条≥2.0mm、安装梁≥1.5mm、其它≥1.2mm）。 4、附加功能：固定板3块，电源排插1套，散热风扇6只，支撑地脚4只，方螺母螺钉40套，重载脚轮4只，净载800KG。 5、颜色：黑色。 6、尺寸：宽0.6m×深0.9m×高2m。（允许尺寸偏差±5mm） | 1个 | 4767 | 4767 |
| 31 | 嵌入式网络中控系统 | 一、技术参数要求： 1、采用嵌入式技术，ARM处理器，可灵活配置端口、自定义使用模式。 2、支持4×2的视频信号输入输出。 ★3、具备6路千兆交换机端口。 ★4、具备语音与主控中心对讲。 ★5、具备无线投屏功能，支持用户的手机直接连接中控并投射显示。 6、内置功放，可满足小面积教室的扩音。 ★7、带有强电控制端口，可以控制投影机、幕布或其他外设的电源。 ★8、必须有如下接口设计：（1）具备2路VGA信号输入，2路HDMI信号输入，1路VGA信号输出并具有掉线检测，1路HDMI信号输出。（2）具备4路左右声道音频信号输入，1路左右声道音频环出，1路MIC输入，1路Line In，1路4欧/16W左右声道功放输出，1路语音对讲输入，1路语音对讲输出。（3）具备6个千兆网络接口。（4）具备1路串口用于连接控制面板，RS232电平，1路串口用于连接读卡器，RS232电平；1路串口用于连接投影机，RS232电平；1路串口预留，RS232电平；1路console调试串口，RS232电平。（5）数字量输入、输出，具备2路无极性输入，2路带电输入，2路无极性输出，2路带电输出。（6）具备1路开关量输出。（7）具备1路红外输出。（8）具备两路USB2.0接口。（9）低压直流输出具备1路12V/1A低压输出，1路5V/0.5A低压输出，1路12V电控锁控制输出。（10）高压交流输出具备3路220VAC输出，电流分别为1路3A，2路1A。 ★9、控制面板：（1）搭配中控使用，实现一键开启或关闭中控，投标机的独立开关，笔记本、电脑、展台等信号的切换，幕布的升降及暂停，音箱及话筒音量的调节及静音。（2）安装于控制台上，配套RJ11转PS2线缆。 二、软件功能要求： 1、提供B/S配置界面，可以查看系统概览，包括系统当前时间、网络配置、固件信息。 2、具备网络配置，网络跟踪配置、管理平台、语音平台设置功能。 ★3、支持时间同步服务器、PDUIP设置，支持USB电话声音设置。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 4、可自定义设定时间，选择控制面板类型，支持摄像机云台设置。5、具备固件升级及远程重启功能。 ★6、提供高级配置功能，具备控制台，可选择中控控制命令并显示中控系统状态；可以查看中控的原始命令和原始状态；可以查看定制状态信息，可以管理中控组合命令；可以设置智能开关、面板键命令映射、面板灯、PC控制参数、功放参数、投影机型号及控制参数；可以查看投影机灯泡状态，卡号信息及系统综合信息等。【要求投标文件中须提供相关证明材料（包含但不限于彩页、官网和功能截图等），证明具备上述功能或技术参数指标，并加盖投标人公章（CA签章）】。 三、其他要求： ★1、为避免知识产权纠纷，投标产品软件必须具备主自知识产权；验收时，中标人必须提供软件著作权登记证书复印件，证明上述软件具有自主知识产权，否则不予验收。 ★2、要求整机3年原厂保修。 | 1台 | 3833 | 3833 |
| 32 | 虚拟演播拍摄区灯光系统 | 一、背景用平板式柔光灯（8盏）： 1、输入电压：AC100～240V，50/60Hz。 2、功率：≥100W。 3、光源：LED5730贴片灯珠，暖白/正白双色温。 4、数量：932颗。 5、显色指数：Ra＞95。 6、光源寿命：≥100000 小时。 7、色温：3000K-6000K色温可调。 8、控制面板：LCD液晶显示+四按键。 9、光束角度：120度。 10、调光：0-100%线性调光。 11、散热方式：无风机自然散热。 12、通道模式：3CH/4CH。 13、控制模式：DMX512控制/手动控制。 14、保护等级：IP20。 15、工作温度：-25℃～+35℃。 16、外壳材料：铝合金。 17、配件：遮扉，电源线，信号线。 18、产品尺寸：500×270×110MM。（允许尺寸偏差±5mm） 19、纸箱尺寸：550×340×115MM。（允许尺寸偏差±5mm） 20、净重/毛重：约9.5KG/11KG。 二、顶光用平板式柔光灯（4盏）： 1、工作电压：AC100-240V，50HZ—60HZ。 2、光源：COB集成灯珠 100W。 3、总功率：≥120W。 4、控制模式：自走、主从、声控、DMX。 5、控制通道：6CH光源：冷白暖白二合一LED灯珠。 6、色温：3000K-6000K色温可调。 7、光源寿命：≥100000小时。 8、调光频率：1000Hz。 9、驱动电流：700mA。 10、散热方式：无风机自然散热。 11、控制信号：DMX512。 12、控制模式：自走，主从。 13、DMX通道：6CH。 14、发光角度：45°。 15、防护等级：≥IP20。 16、灯壳材料：压铸铝。 17、灯体尺寸：29×34.5×23CM（提手高33CM）。（允许尺寸偏差±5mm） 18、包装尺寸：30×30×35CM。（允许尺寸偏差±5mm） 三、侧光用平板式柔光灯（4盏）： 1、输入电压：AC100～240V，50/60Hz。 2、功率：≥100W。 3、光源：LED5730贴片灯珠，暖白/正白双色温。 4、数量：≥932颗。 5、显色指数：Ra＞95。 6、光源寿命：≥100000 小时。 7、色温：3000K-6000K色温可调。 8、控制面板：LCD液晶显示+四按键。 9、光束角度：120度。 10、调光：0-100%线性调光。 11、散热方式：无风机自然散热。 12、通道模式：3CH/4CH。 13、控制模式：DMX512控制/手动控制。 14、保护等级：IP20。 15、工作温度：-25℃～+35℃。 16、外壳材料：铝合金。 17、配件：遮扉，电源线，信号线。 18、产品尺寸：500×270×110MM。（允许尺寸偏差±5mm） 19、纸箱尺寸：550×340×115MM。（允许尺寸偏差±5mm） 20、净重/毛重：约9.5KG/11KG。 四、面光用平板式柔光灯（4盏）： 1、输入电压：AC100～240V，50/60Hz。 2、功率：≥100W。 3、光源：LED5730贴片灯珠，暖白/正白双色温。 4、数量：≥932颗。 5、显色指数：Ra＞95。 6、光源寿命：≥100000 小时。 7、色温：3000K-6000K色温可调。 8、控制面板：LCD液晶显示+四按键。 9、光束角度：120度。 10、调光：0-100%线性调光。 11、散热方式：无风机自然散热。 12、通道模式：3CH/4CH。 13、控制模式：DMX512控制/手动控制。 14、保护等级：≥IP20。 15、工作温度：-25℃～+35℃。 16、外壳材料：铝合金。 17、配件：遮扉，电源线，信号线。 18、产品尺寸：500×270×110MM。（允许尺寸偏差±5mm） 19、纸箱尺寸：550×340×115MM。（允许尺寸偏差±5mm） 20、净重/毛重：约9.5KG/11KG。 五、其他灯光系统配件： 1、轨道式灯光悬挂系统：约纵轨12米（两根6米）；约横轨12米（4根3米）；万向滑车8个（8轮轴承体，带刹车功能）；灯具滑车12个（4轮轴承体，带刹车功能）；线缆滑车2轮轴承体；轨道连接架2个；轨道吊架6个；轨道压片12个 轨道堵头12个。 2、灯光系统所需的配件线材等材料1批，根据实际场地定制。 | 1套 | 58333 | 58333 |
| 33 | 虚拟演播拍摄区灯墙面专用漆 | 1、左右墙、背景墙、地板四面蓝色环保抠像漆装修。 2、实木龙骨支架造型，石膏板封装处理（地板处采用龙骨架高10厘米）。 3、为保证蓝色抠像漆箱体质量，石膏板接缝处用石膏汇合胶水将缝隙填满，然后用绷带进行处理。 4、处理好的箱体，等完全干透以后，前后刮三遍以上腻子粉，并三遍以上精细打磨处理，保证箱体的绝对平整度。 5、采用优质蓝色环保抠像漆，反复刷3遍以上。 6、必须可以按用户要求定制。 7、必须满足虚拟演播录制成功并达到系统要求后，方可通过验收。 | 1套 | 30000 | 30000 |
| 34 | 访谈对话拍摄区灯光系统 | 一、顶光用平板式柔光灯（5盏）： 1、工作电压：AC100-240V，50HZ—60HZ。 2、光源：COB集成灯珠 100W。 3、总功率：≥120W。 4、控制模式：自走、主从、声控、DMX。 5、控制通道：6CH光源：冷白暖白二合一LED灯珠。 6、色温：3000K-6000K色温可调。 7、光源寿命：≥100000小时。 8、调光频率：≥1000Hz。 9、驱动电流：700mA。 10、散热方式：无风机自然散热。 11、控制信号：DMX512。 12、控制模式：自走，主从。 13、DMX通道：6CH。 14、发光角度：45°。 15、防护等级：≥IP20。 16、灯壳材料：压铸铝。 17、灯体尺寸：(29×34.5×23)cm（提手高33CM）（允许尺寸偏差±5mm）。 18、包装尺寸：(30×30×35)cm（允许尺寸偏差±5mm）。 二、侧光用平板式柔光灯（6盏）： 1、工作电压：AC100-240V，50HZ—60HZ。 2、光源：COB集成灯珠 100W。 3、总功率：≥120W。 4、控制模式：自走、主从、声控、DMX。 5、控制通道：6CH光源：冷白暖白二合一LED灯珠。 6、色温：3000K-6000K色温可调。 7、光源寿命：≥100000小时。 8、调光频率：≥1000Hz。 9、驱动电流：≥700mA。 10、散热方式：无风机自然散热。 11、控制信号：DMX512。 12、控制模式：自走，主从。 13、DMX通道：6CH。 14、发光角度：45°。 15、防护等级：≥IP20。 16、灯壳材料：压铸铝。 17、灯体尺寸：(29×34.5×23)cm（提手高33CM）。（允许尺寸偏差±5mm） 18、包装尺寸：(30×30×35)cm（允许尺寸偏差±5mm）。 三、面光用平板式柔光灯（7盏）： 1、输入电压：AC100～240V，50/60Hz。 2、功率：≥100W。 3、光源：LED5730贴片灯珠，暖白/正白双色温。 4、数量：≥932颗。 5、显色指数：Ra＞95。 6、光源寿命：≥100000 小时。 7、色温：3000K-6000K色温可调。 8、控制面板：LCD液晶显示+四按键。 9、光束角度：120度。 10、调光：0-100%线性调光。 11、散热方式：无风机自然散热。 12、通道模式：3CH/4CH。 13、控制模式：DMX512控制/手动控制。 14、保护等级：≥IP20。 15、工作温度：-25℃～+35℃。 16、外壳材料：铝合金。 17、配件：遮扉，电源线，信号线。 18、产品尺寸：(500×270×110)mm。（允许尺寸偏差±5mm） 19、纸箱尺寸：(550×340×115)mm。（允许尺寸偏差±5mm） 20、净重/毛重：约9.5kg/11kg。 四、控制台（1台）： 1、DMX512 通道数：≥1024。 2、电脑灯的配接数量：≥96。 3、电脑灯重新配接地址码：支持。 4、灯具水平垂直交换：支持。 5、灯具通道反倒输出：支持。 6、灯具通道滑步模式切换：支持。 7、每台电脑灯最多可用控制通道：40主通道+40微调通道。 8、灯库：支持珍珠R20灯库。 9、可保存的场景数量：≥60。 10、可同时运行的场景数量：≥10。 11、多步场景的总步数：≥600。 12、场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步。 13、每个场景可存储图形数量：≥5。 14、推杆启动场景并进行调光：支持。 15、互锁场景：支持。 16、点控场景：支持。 17、图形生成器：可生成Dimmer， P/T， RGB， CMY， Color， Gobo， Iris， Focus图形。 18、可同时运行图形数量：≥5。 19、主控推杆：全局、重演、灯具。 20、立即黑场：支持。 21、转盘调整通道数值：支持。 22、推杆调整通道数值：支持。 23、推杆调光：支持。 24、U盘读取：支持FAT32格式。 25、尺寸：480mm×420mm×130mm。（允许尺寸偏差±5mm） 五、其他灯光系统配件： 1、轨道式灯光悬挂系统：约纵轨12米（两根6米）；约横轨12米（4根3米）；万向滑车8个（8轮轴承体，带刹车功能）；灯具滑车12个（4轮轴承体，带刹车功能）；线缆滑车2轮轴承体；轨道连接架2个；轨道吊架6个；轨道压片12个 轨道堵头12个。 2、灯光系统所需的配件线材等材料1批，根据实际场地定制。 | 1套 | 59000 | 59000 |
| 35 | 中央空调（风管机一拖一） | ★1、空调类型：中央空调（风管机一拖一）。 2、冷暖类型：冷暖电辅。 3、变频/定频：定频。 4、空调匹数：小三匹。 5、适用面积：30-40㎡。 6、能效等级：三级能效及以上。 7、制冷剂：R22。 8、制冷量：≥6500W。 9、制冷功率：≥2423W。 10、制热量：≥7200W。 11、制热功率：≥2300W。 12、电辅加热功率：≥1800W。 13、循环风量：≥1200 M³/h。 14、室内机噪音：43-37dB。 15、室外机噪音：≤61dB。 16、电源性能：220V/50Hz。 17、室内机尺寸：1000mm×300mm×700mm。（允许尺寸偏差±5mm） 18、室外机尺寸：895mm×700mm×340mm。（允许尺寸偏差±5mm） ★19、包含安装、外墙挂架、管线、吊顶嵌入式铝合金网格出风口及其他辅材配件等。 | 3台 | 10000 | 30000 |
| 36 | 主播台 | 1、尺寸：长1.8m×宽0.6m×高0.75m。（允许尺寸偏差±5mm） 2、材质：采用高密度环保面板、多种颜色可选、板材经防虫防腐处理、四周封边采用高档耐磨PVC、正面设计有学校LOGO与学校名称。 3、外观与颜色必须可以按用户要求设计定制。 参考图片： | 1张 | 8100 | 8100 |
| 37 | 主播椅子 | 1、尺寸：长46cm，宽46cm，高87cm，坐深46cm。（允许尺寸偏差±5mm） 2、靠背：双层靠背设计，接触面采用纳帕皮，后靠背采用榉木，U型靠背贴合度高。 3、座垫：加宽软包座垫，采用新生回弹海绵，久坐不塌陷，海绵密度必须达到国标要求。 4、椅腿：白蜡木实木椅腿，加大承重稳定性强，不锈钢金属脚套，静音防滑耐磨。 5、外观与颜色必须可以按用户要求设计定制。 参考图片： | 2张 | 950 | 1900 |
| 38 | 音视频编辑学习工作台 | 1、弧形设计，1000mm×700mm×750mm（长×宽×高）。（允许尺寸偏差±5mm） 2、台面采用≥4CM厚高密度面板，前挡板造型桌子弧度根据尺寸合理设计。 3、桌体有1个主机位设计。 4、四脚两点式圆形钢腿设计，钢腿间有弧形钢质面板连接。 5、外观与颜色必须按用户要求设计定制。 参考图片： | 14张 | 1900 | 26600 |
| 39 | 新闻采编和观摩交流互动区折叠椅子 | 1、高档折叠椅子。 2、扶手类型：固定扶手。 3、颜色分类：蓝、青、橙、黑等可选。 4、面料：网布。 5、支架材质：金属。 6、是否可折叠：是。 7、是否带写字板：不带写字板。 8、尺寸：高80cm，宽60cm。（允许尺寸偏差±5mm） 9、外观与颜色必须可以按用户要求设计定制。 参考图片： | 27张 | 300 | 8100 |
| 40 | 综合布线及系统集成 | AMP超六类网线、AMP六类水晶头、视频线、信号线、4平方三芯铜质电源线、电源插排、铝合金线槽、座位号、开关面板、线扎、各类接头杂件、人工等（本项目的综合布线及系统集成安装所需要上述全部线材及安装费）。 | 1间 | 28000 | 28000 |
| 41 | 复合地板铺设 | 1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：40*60木龙骨。 2、基层材料种类、规格：≥9mm防火阻燃板。 3、面层材料品种、规格、颜色：≥1.2cm复合木地板。 | 140㎡ | 165.9 | 23226.00 |
| 42 | 墙面木工板找平 | 1、骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨。 2、隔板材料品种、规格、颜色：≥9mm防火阻燃板框架，内填环保吸音棉。 | 100㎡ | 135.5 | 13550.00 |
| 43 | 拍摄区分隔隔墙 | 1、骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨。 隔板材料品种、规格、颜色： ≥9mm防火阻燃板框架，内填环保吸音棉。 2、外饰≥9mm埃特板。 | 10㎡ | 228.87 | 2288.70 |
| 44 | 拍摄区分隔隔墙刮腻子 | 1、腻子种类：成品腻子粉。 2、刮腻子遍数：三遍。 | 20㎡ | 25.5 | 510.00 |
| 45 | 拍摄区分隔隔墙刷乳胶漆 | 1、涂刷后的乳胶漆无流坠，无刷痕，印痕，皱褶现象。 2、乳胶漆表面色泽均匀、无色差。 3、乳胶漆表面无起皮、开裂、掉粉现象。 4、乳胶漆分色线平直误差≤1mm。 5、颜色按甲方提供色样进行调色、喷涂。 | 20㎡ | 28.5 | 570.00 |
| 46 | 访谈对话与虚拟演播区顶部刮腻子 | 1、腻子种类：成品腻子粉。 2、刮腻子遍数：三遍。 | 44.5㎡ | 25.5 | 1134.75 |
| 47 | 访谈对话与虚拟演播区顶部刷乳胶漆 | 1、涂刷后的乳胶漆无流坠，无刷痕，印痕，皱褶现象。 2、乳胶漆表面色泽均匀、无色差。 3、乳胶漆表面无起皮、开裂、掉粉现象。 4、乳胶漆分色线平直误差≤1mm。 5、颜色按甲方提供色样进行调色、喷涂。 | 44.5㎡ | 28.5 | 1268.25 |
| 48 | 观摩交流互动区吊顶 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨。 2、基层材料种类、规格：≥9mm防火阻燃板框架。 3、面层材料品种、规格：≥9mm埃特板。 | 85㎡ | 136.5 | 11602.50 |
| 49 | 观摩交流互动区吊顶刮腻子 | 1、腻子种类：成品腻子粉。 2、刮腻子遍数：三遍。 | 85㎡ | 25.5 | 2167.50 |
| 50 | 观摩交流互动区吊顶刷乳胶漆 | 1、涂刷后的乳胶漆无流坠，无刷痕，印痕，皱褶现象。 2、乳胶漆表面色泽均匀、无色差。 3、乳胶漆表面无起皮、开裂、掉粉现象。 4、乳胶漆分色线平直误差≤1mm。 5、颜色按甲方提供色样进行调色、喷涂。 | 85㎡ | 28.5 | 2422.50 |
| 51 | 新闻采编区顶面造型吊顶 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨。 2、基层材料种类、规格：≥9mm防火阻燃板框架。 3、面层材料品种、规格：≥9mm埃特板。 | 55㎡ | 136.5 | 7507.50 |
| 52 | 新闻采编区顶面造型吊顶刮腻子 | 1、腻子种类：成品腻子粉。 2、腻子遍数：三遍。 | 55㎡ | 25.5 | 1402.50 |
| 53 | 新闻采编区顶面造型吊顶刷乳胶漆 | 1、涂刷后的乳胶漆无流坠，无刷痕，印痕，皱褶现象。 2、乳胶漆表面色泽均匀、无色差。 3、乳胶漆表面无起皮、开裂、掉粉现象。 4、乳胶漆分色线平直误差≤1mm。 5、颜色按甲方提供色样进行调色、喷涂。 | 55㎡ | 28.5 | 1567.50 |
| 54 | 不锈钢踢脚线 | 1、≥9mm防火阻燃板框架。 2、外饰≥1.0mm厚度黑钛拉丝不锈钢（304#）。 | 45㎡ | 46.4 | 2088.00 |
| 55 | LED灯带 | 1、LED灯带造型按吊顶造型要求提供。 | 45㎡ | 45.9 | 2065.50 |
| 56 | LED射灯 | 1、LED射灯造型按吊顶造型要求提供。 | 21套 | 58.1 | 1220.10 |
| 57 | 访谈对话与虚拟演播区地台抬高 | 1、龙骨材质：≥50mm×50mm×5mm角钢骨架。 2、基层材质：≥18mm防火阻燃板。 | 28㎡ | 125 | 3500.00 |
| 58 | 访谈对话拍摄区地台抬高 | 1、龙骨材质：≥50mm×50mm×5mm角钢骨架。 2、基层材质：≥18mm防火阻燃板。 | 35㎡ | 125 | 4375.00 |
| 59 | 新闻采编区地台抬高 | 1、龙骨材质：≥50mm×50mm×5mm角钢骨架。 2、基层材质：≥18mm防火阻燃板。 | 55㎡ | 125 | 6875.00 |
| 60 | 墙面成品硬包 | 1、墙面成品硬包。 | 100㎡ | 106 | 10600.00 |
| 61 | 落地玻璃安装 | 1、边框材料种类、规格：≥1.0mm厚度黑钛拉丝不锈钢（304#）框边40米。 2、玻璃品种、规格、颜色：不小于1.2mm钢化玻璃。 | 30㎡ | 215 | 6450.00 |
| 62 | 布帘安装 | 1、棉麻布加厚垂式单层窗帘，轨道48米。 | 45㎡ | 104 | 4680.00 |
| 63 | 新闻采编区软膜灯 | 1、灯箱内满布漫反射LED光源（含电源变压器），面饰整片专业定制白色灯膜。 | 25㎡ | 258 | 6450.00 |
| 合计（元） |  | 人民币大写：壹佰肆拾贰万肆仟肆佰叁拾伍元叁角整 （¥1424435.30元） |  |  |  |
|  |  | 商务要求： |  |  |  |
| ★售后服务要求及免费保修期 |  | - 本项目整套系统的质量保证期不少于 壹 年，单项货物有单独要求的以单项货物条款要求为准（自交货并验收合格之日起计）（属于实行国家强制保修政策的除外），保修期后，提供售后终身维修，优惠维修配件及服务价格。 - 免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员。 - 在免费保修期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应免费予以维修或设备更换，并承担相应费用，因人为因素出现的损坏不在免费保修范围内，中标人应积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 - 设备故障报修的响应时间：免费质保期内，接到报障电话应承诺4小时内派工程技术人员上门维修并解决问题。技术服务可以提供远程服务，如果远程服务不能解决问题的，应在12小时内派工程技术人员上门服务并解决问题。 - 中标人须为采购人提供长期技术支持，确保采购人对设备的成功应用；根据采购人需要，技术支持工程师可进行现场服务；定期提供设备软件升级，实行同版本同模块保修期外免费升级。 |  |  |  |
| ★交付使用时间 及地点 |  | - 交货期：自合同签订之日起 30工作日 内。 - 交货地点：采购人指定交货地点。 - 交货方式：现场交货。 |  |  |  |
| ★核心产品 |  | 本项目核心产品为： 第1分项“访谈对话拍摄区LED背景大屏” （多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。 |  |  |  |
| ★付款方式 |  | 全部货物安装调试完毕并验收合格后，中标供应商提供增值税专用发票后15个工作日内支付合同价款的95%，剩余合同价款的5%于免费保修期满后，成交供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理退还剩余5%的付款手续，15个工作日内一次性付清（无息）。 |  |  |  |
| 验收标准及方式 |  | - ★1、现场验收。 - ★2、验收依据：按照国家标准和行业标准、招标文件要求及中标人的投标文件。 - ★3、采购人对中标人提供的货物进行验收，检验是否满足招标文件要求及投标文件承诺；若有技术参数不满足招标文件要求的，不予收货，按违约责任处理，采购人有权单方面解除政府采购合同，并上报政府采购监督管理部门，由此造成的一切后果由中标人承担。 - 4、签订合同后，验收时，采购人可以要求中标人提供以上所投中第1、2、3、5、7、8、9、11、25、26、27、29、31分项产品原厂保修证明；如不能提供，采购人不予验收，并按违约责任处理，采购人有权解除合同。 |  |  |  |
| ★其他要求 |  | - 1、合同签订期：自成交通知书发出之日起五日内。 - 2、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费。 - 3、质量标准：符合国家行业标准要求。 - 4、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 - 5、中标供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物经正确安装，正常运转和保养在其使用寿命内应具有满意的性能。中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由中标方负担。 - 6、投标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 - 7、本项目采购预算金额为人民币壹佰肆拾贰万肆仟肆佰叁拾伍元叁角整（¥1424435.30元），报价超出采购预算金额的，其投标文件按无效处理。 - 8、本项目所有货物所属行业为工业。 |  |  |  |

第四章  评标办法

（A分标评标办法）

一、评标原则

（一）评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、技术和经济等方面的专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能、履约能力、售后服务及政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………（满分50分）

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）。

注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

（4）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为50分。

（5）价格分计算公式：

最低投标人评标报价金额

某投标人价格分 =                                      ×    50 分

某投标人评标报价金额

2、技术性能分…………………………………………………………………………………………（满分38分）

（1）基本分 （满分16分）

完全满足招标文件要求的得16分；不带★号的技术指标经评标委员会认定出现负偏离的，每一项[每一个项号货物的主要技术参数（型号规格、技术参数、性能及配置）要求，单条技术参数要求算一项，单条技术参数中有一处评标委员会认定为负偏离，单条技术参数就算负偏离]扣减2分，扣完16分为止。（满分16分）

（2）正偏离得分（满分6分）

带★号技术参数有优于招标文件要求（以技术规格偏离表及提供相应有效的证明材料为准），经评委独立评审确定的，每优于一项得1分，最多得3分；非★号技术参数有优于招标文件要求（以技术规格偏离表及提供相应有效的证明材料为准），经评委独立评审确定的，每优于一项得0.5分， 最多得3分。（满分6分）

注：投标人应对照本项目“货物采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料，否则，投标人在投标文件中承诺的相应“正偏离”项不予评定并不计相应得分。证明材料可以是含有技术参数的宣传彩页或者含有技术参数的说明书或者提供由由第三方检验（检测）机构出具带有CMA标识的含该技术参数的检验（检测）报告复印件，所有证明材料均须加盖投标人公章（CA签章），所有证明材料均须加盖生产厂家和投标人公章，否则，不得分。

（3）投标人提供所投第4分项和第32分项“音视频传输交换设备”产品或同系列音视频传输交换产品在2017年以来由第三方具有检测资质检测机构出具并符合检验依据为GB/T 14185-1993、YJ/T 0381-2007、JYJS201105、JYJS201106标准的检验报告复印件（检测报告内容应包括：①音、视频广播、②师生双向语音对话时、③示范教学、④协作式学习等共4项检测项目，检测报告上述4项检测结果满足标书参数与功能要求），并加盖投标人公章（CA签章）的，每提供一项得1分。（满分4分）

（4）项目实施方案分（满分12分）

由评委在打分前根据各投标人所提供的项目设计实施方案，根据“一档、二档、三档、四档”各档次的评定标准，确定各投标人所属档次，在相应档次内独立打分：

一档（0分）：未提供项目实施方案的。

二档（4分）：有简单的项目实施方案，实施步骤，进度安排、质量保障等措施，基本满足采购项目要求。

三档（8分）：有较完善的项目实施方案，实施步骤明确并清晰可查，包含进度安排、质量保障等措施，满足采购项目要求，有较强的可行性。

四档（12分）：有完善详实的项目实施方案，能提供针对整个系统设备的详尽安装、调试、组织、验收方案，并且提供智能化云网络数字语言实训室（本项目场地尺寸：长9.97m、宽9.24m）的整体平面布局设计图、渲染效果图（整体平面设计图要求布置科学、合理，渲染效果图设计要求配色、设备、灯光搭配得当、鲜明，并得到评委的认可）。

3、履约能力分……………………………………………………………………………………………（满分5分）

（1）投标人或投标产品生产厂家获得ISO9001质量认证、职业健康安全管理体系认证且有效，提供证书复印件并加盖投标人公章（CA签章），每提供一项得1分。（满分2分）

（2）投标人提供所投第18分项“嵌入式网络中控系统” 由国家认可的第三方检测机构出具检验依据为GB8898-2011标准的安全质量合格的检测报告复印件，并加盖投标人公章（CA签章），得2分。（满分2分）

（3）业绩分（满分1分）

投标人自 2018年1月1日以来具有同类产品（教学设备类）的销售业绩 [无不良记录，以中标（成交）通知书或采购合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额），否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，并获得评委会认可的，每提供一项得0.5分。（满分1分）

4、售后服务分…………………………………………………………………………………………（满分5分）

标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等方面，评标委员会各成员综合评定其档次并在相应等级内独立打分。（满分5分）

一档（1分）：售后服务方案内容简单，仅包含免费保修期、故障响应时间等，仅可基本满足采购人的要求；

二档（2分）：售后服务方案内容较全面，详细，仅包含免费保修期、故障响应时间等，可提供简单的故障出现解决方案的，满足项目需求；

三档（5分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容有明确的免费保修期且优于招标文件要求，有具体的到达故障现场时间且优于招标文件要求，故障出现解决方案详细、完整、有针对性，定期维护（注明时间，一年在6次及以上的），免费技术培训方案（含培训内容、课时、时间、人员、教材等）详细、有针对性，免费保修期外维修方案、其它优惠方案等详细的。

5、政策功能分……………………………………………………………………………………………（满分2分）

（1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），得1分。

（2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），得1分。

6、综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（B分标评标办法）

一、评标原则

（一）评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、技术和经济等方面的专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能、履约能力、售后服务及政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………（满分50分）

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）。

注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

（4）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为50分。

（5）价格分计算公式：

最低投标人评标报价金额

某投标人价格分 =                                      ×    50 分

某投标人评标报价金额

2、技术性能分…………………………………………………………………………………………（满分26分）

（1）基本分（满分14分）

完全满足招标文件要求的得14分；不带★号的技术指标经评标委员会认定出现负偏离的，每一项扣减2分，扣完14分为止。

（2）正偏离分（满分2分）

带★号技术参数有优于招标文件要求（以技术规格偏离表及提供相应有效的证明材料为准），经评委独立评审确定的，每优于一项得0.5分，最多得1分；非★号技术参数有优于招标文件要求（以技术规格偏离表及提供相应有效的证明材料为准），经评委独立评审确定的，每优于一项得0.25分，最多得1分。

注：投标人应对照本项目“货物采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料，否则，投标人在投标文件中承诺的相应“正偏离”项不予评定并不计相应得分。证明材料可以是含有技术参数的宣传彩页或者含有技术参数的说明书或者提供由第三方检验（检测）机构出具带有CMA标识的含该技术参数的检验（检测）报告复印件，所有证明材料均须加盖投标人公章（CA签章），否则，不得分。

（3）项目实施方案分（满分10分）

由评委在打分前根据各投标人所提供的项目设计实施方案，根据“一档、二档、三档、四档”各档次的评定标准，确定各投标人所属档次，在相应档次内独立打分：

一档（0分）：未提供相关内容的。

一档（3分）：有简单的项目实施方案，实施步骤。

二档（6分）：有较完善的项目实施方案，实施步骤明确并清晰可查，有较强的可行性。

四档（10分）：有完善详实的项目实施方案，能提供针对整个系统设备的详尽安装、调试、组织、验收方案，并且提本项目的（本项目场地尺寸：长20.3m、宽9.5m）整体平面布局设计图、渲染效果图（整体平面设计图要求布置科学、合理，渲染效果图设计要求配色、主播台、灯光搭配得当、鲜明，并得到用户评委的认可）。

3、履约能力分…………………………………………………………………………………………(满分17分)

（1）信誉分（满分15分）

①投标人或投标产品生产厂家获得ISO45001职业健康安全管理体系认证且有效（提供有效的证明材料，否则不予计分），得1分。（满分1分）

②投标人所投智能切换系统、移动智能切换终端系统、非线性编辑系统、网络直点播系统、视频制作系统通过软件产品登记测试，提供测试报告复印件并加盖投标人公章（CA签章），每提供一项得2分。（满分10分）

③投标人提供所投第31分项“嵌入式网络中控系统” 由国家认可的第三方检测机构出具检验依据为GB8898-2011标准的安全质量合格的检测报告复印件，并加盖投标人公章（CA签章），得4分。（满分4分）

（2）业绩分（满分2分）

投标人自 2018年1月1日以来具有同类产品（教学设备类）的销售业绩 [无不良记录，以中标（成交）通知书或采购合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额），否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，并获得评委会认可的，每提供一项得1分。（满分2分）

4、售后服务分…………………………………………………………………………………………(满分5分)

售后服务方案：评委对各投标人的投标文件中售后服务承诺书内容，即：从免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护 （注明时间）、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等方面情况，集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。（满分5分）

一档（1分）：售后服务方案内容简单，仅包含免费保修期、故障响应时间等，仅可基本满足采购人的要求；

二档（2分）：售后服务方案内容较全面，详细，仅包含免费保修期、故障响应时间等，可提供简单的故障出现解决方案的，满足项目需求；

三档（5分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容有明确的免费保修期且优于招标文件要求，有具体的到达故障现场时间且优于招标文件要求，故障出现解决方案详细、完整、有针对性，定期维护（注明时间，一年在6次及以上的），免费技术培训方案（含培训内容、课时、时间、人员、教材等）详细、有针对性，免费保修期外维修方案、其它优惠方案等详细的。

5、政策功能分……………………………………………………………………………………………（满分2分）

（1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），得1分。

（2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），得1分。

6、综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

合同编号：GLZC2021-HTG1-990613-JCZX-A/B

项目名称：桂林师范高等专科学校外旅系、中文系语言实训室设备采购

项目编号：GLZC2021-G1-990613-JCZX

甲方：      桂林师范高等专科学校       （采购人）

乙方：                                       （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 第一条  合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）             人民币（¥         元）

- 第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2.乙方提供货物的质量保证期为                   （厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

- 第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 第五条  交付

1.交货期：自合同签订之日起 30工作日 内。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

- 第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 七 日内及时予以解决。

5. 所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品；产品到货安装后，甲方将可能组织相关专家根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行现场核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

6.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

7.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

- 第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

- 第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为    年（免费保修期自货物安装调试并在验收合格之日起计算），需免费上门保修服务。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十条  付款方式

全部货物安装调试完毕并验收合格后，中标供应商提供增值税专用发票后15个工作日内支付合同价款的95%，剩余合同价款的5%于免费保修期满后,成交供应商凭合同和《政府采购项目验收单》向采购人申请办理退还手续,15个工作日内一次性付清（无息）。

- 第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额 5 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额  2 ‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5 %，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3 ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5 %。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额 5 %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额 5 %收取违约金并赔偿经济损失。

- 第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

- 第十六条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式肆份，具有同等法律效力，甲方持壹份、乙方持壹份。政府采购合同双方自签订之日起壹个工作日内，乙方将合同原件壹份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起柒个工作日内将壹份合同原件送本级财政部门备案。

甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 第六章  投标文件（格式）

投标文件封面格式：

A/B分标

投标文件

项目名称：桂林师范高等专科学校外旅系、中文系语言实训室设备采购

项目编号：GLZC2021-G1-990613-JCZX

采购代理机构：桂林市政府集中采购中心

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

联系电话：

日期：              年           月           日

投标文件目录

一、资格性响应证明材料：

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

4.财务状况报告（必须提供）；

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

6.投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）；

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）

2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

4.“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

5.投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；

6.项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；

7.项目实施人员一览表（格式见附件）（如有，请提供）；

8.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

9.环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

10.投标人2018年1月1日以来同类产品（教学设备类）销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

11.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

12.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

13.如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

14.如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；

15.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

16.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）；

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或个人CA签章，否则投标无效。

一、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

授权委托书（格式一）

致：桂林市政府集中采购中心

我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工          （姓名），身份证号码：                      以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                   　　        年      月     日

附：投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（如如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件））（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：桂林市政府集中采购中心

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名），身份证号码：              以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：                        年      月     日

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.财务状况报告（必须提供）；

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

致：桂林市政府集中采购中心

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

6.投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）

附件：

投标报价表（A/B分标）

| 项号 | 标的名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  |  | … |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

注：1.各投标人必须就“货物采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品；属于节能产品或环境标志产品，但不在上述最新目录范围内的，请在本表备注栏内写明“详见证明材料”，并提供相关证明材料复印件（加盖投标人CA签章，属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章），以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（A/B分标）

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中项目要求及技术需求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

注：1.“技术规格偏离表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）

附件：

商务响应表（A/B分标）

| 项号 | 招标文件的商务条款 |  | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

注：1.“商务响应表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）：

5.投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（A/B分标）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

6.项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；

附件：

项目实施方案 （A/B分标）

（根据采购需求自行编制）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

7.项目实施人员一览表（格式见附件）【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件】

附件：

项目实施人员一览表（A/B分标）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

8.节能方面的证书复印件（如有，请提供）

9.环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）

10.投标人2018年1月1日以来同类产品（教学设备类）销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

11.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

12.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

13.如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

附件

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称[盖公章（CA签章）]：

日期：

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

14.如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；

15.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称[盖公章(CA签章)]：

日  期：

16.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。