桂林市政府集中采购中心

招标文件

项目名称：多媒体教学设备采购

项目编号：GLZC2021-G1-990524-JCZX

采购代理机构：桂林市政府集中采购中心

2021年9月18日

目 录

第一章 公开招标公告	- 1 -

第二章  投标人须知	- 4 -

投标人须知前附表	- 4 -

一、总则	- 8 -

1. 项目名称及项目编号	- 8 -

2. 适应范围	- 8 -

3. 定义	- 8 -

4. 招标方式、评分办法	- 8 -

5. 投标人资格	- 8 -

6. 投标费用	- 8 -

7. 联合体投标要求	- 8 -

8. 转包与分包	- 8 -

9. 特别说明	- 9 -

10. 质疑和投诉	- 9 -

二、招标文件	- 9 -

11. 招标文件的构成	- 9 -

12. 招标文件的澄清与修改	- 10 -

三、投标文件的编制	- 10 -

13. 投标文件的组成及要求	- 10 -

14. 投标文件的语言及计量	- 12 -

15. 投标报价	- 12 -

16. 投标有效期	- 12 -

17. 投标保证金	- 12 -

18. 投标文件的制作	- 12 -

19. 投标文件的补充、修改和撤回	- 13 -

20. 投标文件的递交和解密	- 13 -

四、开标	- 14 -

21. 开标时间及地点	- 14 -

五、资格性审查	- 15 -

23. 资格性审查	- 15 -

六、评标	- 15 -

24. 评标委员会组成	- 15 -

25. 评标原则	- 15 -

26. 评标	- 15 -

27. 推荐及确定中标候选供应商原则	- 17 -

28. 属于下列情况之一者，投标无效	- 17 -

29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效	- 17 -

30. 属于下列情形之一的，应予废标	- 17 -

31. 开标、评标过程的监控	- 17 -

32. 信用查询	- 18 -

33. 中标公告及中标通知书	- 18 -

七、履约保证金及签订合同	- 18 -

34. 履约保证金	- 18 -

35. 签订合同	- 18 -

八、其他事项	- 19 -

36. 招标代理服务费	- 19 -

37. 解释权	- 19 -

38. 监督管理机构	- 19 -

第三章  货物采购需求	- 1 -

第四章 评标办法	- 38 -

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	- 3 -

第一条  合同标的及合同金额	- 3 -

第二条  质量保证	- 3 -

第三条  权利保证	- 3 -

第四条  货物包装、运输	- 3 -

第五条  交付	- 4 -

第六条  调试和验收	- 4 -

第七条  安装和培训	- 4 -

第八条  售后服务、保修期	- 4 -

第九条  税费	- 4 -

第十条  付款方式	- 4 -

第十一条  违约责任	- 4 -

第十二条  不可抗力事件处理	- 5 -

第十三条  合同争议解决	- 5 -

第十四条  合同生效及其它	- 5 -

第十五条  合同的变更、终止与转让	- 5 -

第十六条  签订本合同依据	- 5 -

第六章  投标文件（格式）	- 7 -

# 公开招标公告

项目概况 桂林市政府集中采购中心受桂林市七星区人民政府教育局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定，现就多媒体教学设备采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标，并于2021年10月9日上午10点30分前递交投标文件。现将本次公开招标的有关事项公告如下：

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2021-G1-990524-JCZX

项目名称：多媒体教学设备采购

预算金额：人民币壹佰肆拾陆万元整（¥1460000.00元）

采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体教学设备 | 批 | 1 | 详见招标文件 |

合同履行期限：自合同签订之日起至中标人承诺免费保修期满。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.招标文件获取时间：2021年9月18日至2021年10月9日10时30分。

2.地点及方式：潜在供应商请自行选择以下网站，在本公告附件处下载招标文件电子版。

桂林市公共资源交易中心网（glggzy.org.cn）

桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）

广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）

3.招标文件售价：本项目招标文件不收取费用。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2021年10月9日10时30分（北京时间）。

地    点：通过政采云平台实行在线投标。

开标时间：2021年10月9日10时30分（北京时间）截标后。

地    点：通过政采云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 本项目无需缴纳投标保证金。

- 投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议（出席代表需携带本人身份证原件，未携带身份证所造成一切后果，由其自行承担）。

- 本项目信息发布媒体：

桂林市公共资源交易中心网（glggzy.org.cn）

桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）

广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）

- 投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2021年10月9日上午10时30分 至11时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心4 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。

七、在线投标（电子投标）说明

1.本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往政采云平台网站进行查阅。（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取投标文件后立即办理。）

3.投标人应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至政采云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

4.本采购项目为政采云全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取政采云CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　桂林市七星区人民政府教育局

地 址：  桂林市七星区码坪街15号

联系人：  赖老师

联系方式：　0773-2180598

2.采购代理机构信息

名  称： 桂林市政府集中采购中心

地　址： 桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼5楼

联系方式： 0773-5625175

3.项目联系方式

项目联系人：秦工

电　话： 0773-5625175

4.政府采购监督管理机构

名 称：桂林市七星区财政局

联系方式：0773-2126057

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：多媒体教学设备采购 项目编号：GLZC2021-G1-990524-JCZX |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，并且在国内注册或登记、具备合法资格，提供本次采购货物或服务的供应商。 5.2 本项目不接受联合体投标。 5.3对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.4 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 5.5 本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及投标报价 | 15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：人民币壹佰肆拾陆万元整（¥1460000.00元），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 18 | 投标文件的制作 | 18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 18.4评审前准备 18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 18.4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 |
| 8 | 19.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 9 | 20.1 | 投标文件递交 | 20.1投标文件递交截止时间：于2021年10月9日上午10时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 10 | 20.2 | 投标文件解密 | 20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2021年10月9日上午10时30分至11时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心4号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。 |
| 11 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2021年10月9日10点30分（北京时间）截标后。地点：通过政采云平台实行在线解密开启。提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 4 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。 |
| 12 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家 4人。 |
| 13 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号的通知），由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。 33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 16 | 34 | 履约保证金 | 本项目免收履约保证金。 |
| 17 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。 |
| 19 | 36 | 招标代理服务费 | 本项目免收代理服务费。 |
| 20 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关规定编制，本招标文件的解释权属于桂林市政府集中采购中心。 |
| 21 | 38 | 监督管理机构 | 桂林市七星区财政局 电话：0773-2126057 |

- 一、总则

- 1. 项目名称及项目编号

项目名称：多媒体教学设备采购

- 项目编号：GLZC2021-G1-990524-JCZX

- 2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 3. 定义

3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

- 4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

- 5. 投标人资格

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，并且在国内注册或登记、具备合法资格，提供本次采购货物或服务的供应商。

5.2 本项目不接受联合体投标。

5.3对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.4 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.5本项目的特定资格要求：无。

- 6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

- 8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

- 9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选供应商。其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向桂林市政府集中采购中心提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向桂林市政府集中采购中心提出质疑。桂林市政府集中采购中心应认真做好质疑处理工作。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交

质疑联系人：桂林市政府集中采购中心，联系电话：0773-5625162

通讯地址：桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼5楼574室

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

- 二、招标文件

- 11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

- 12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

- 13. 投标文件的组成及要求

13.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：

13.1.1 电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为复印件）

- 财务状况报告（必须提供）；

- 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

- 投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）；

13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

- 投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

- 技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

- 商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

- “货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

- 投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；

- 项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；

- 项目实施人员一览表（格式见附件）（如有，请提供）；

- 节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- 环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

- 投标人2018年1月1日以来具有同类产品（交互式智能平板或智慧黑板）销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

- 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

- 《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

- 如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

- 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

- （2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 PDF 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

- 14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

- 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：人民币壹佰肆拾陆万元整（¥1460000.00元），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

- 16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

- 18. 投标文件的制作

18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

18.4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

- 19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

- 20. 投标文件的递交和解密

20.1投标文件递交截止时间：于2021年10月9日上午10时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2021年10月9日上午10时30分 至11时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心4号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。

20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

20.4 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- 四、开标

- 21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2021年10月9日10时30分（北京时间）截标后。

地    点：通过政采云平台实行在线解密开启。

提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心4号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1开标准备

22.1.1.开标的准备工作由本中心负责落实；

22.1.2.本中心将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.2开标程序

22.2.1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、资格性审查

- 23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

- 六、评标

- 24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。

- 25. 评标原则

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

- 26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

- 27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。

- 28. 属于下列情况之一者，投标无效

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混编；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 30. 属于下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号的通知），中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。

33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

- 七、履约保证金及签订合同

- 34. 履约保证金

- 本项目免收履约保证金。

- 35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。（本项目不接受联合体投标）

35.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

- 八、其他事项

- 36. 招标代理服务费

本项目免收代理服务费。

- 37. 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于桂林市政府集中采购中心。

- 38. 监督管理机构

桂林市七星区财政局   电话：0773-2126057

# 第三章  货物采购需求

说明：

1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人投标时须提供投标产品的相关证明材料。

《节能产品政府采购品目清单》中：

- 计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；

- 输入输出设备【打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；

- 制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W））、专用制冷、空调设备（机房空调）】；

- 镇流器（管型荧光灯镇流器）；

- 生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）】、热水器（电热水器）｝；

- 照明设备（普通照明用双端荧光灯）；

- 电视设备【普通电视设备（电视机）】；

- 视频设备【视频监控设备（监视器）】；

- 便器（坐便器、蹲便器、小便器）；

- 水嘴。

以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人CA签章，否则投标无效。

2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4、投标人应注意下列内容：

1）本需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

2）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

采购需求表

| 项号 | 货物名称 | 招标技术需求(型号规格、技术参数、性能及配置） | 数量 | 单位 | 参考单价(元) | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | 1.芯片尺寸：0.65″(16:10)； 2.显示技术：DLP或3LCD； 3.分辨率：≥1280x800； 4.亮度：≥3500 lm(符合ISO21118标准，提供证明材料)； 5.对比度：≥10000 :1； ★6. 光源：采用ALPD单色激光荧光粉色轮成像技术，纯激光光源； 7.光源寿命：≥25000小时； ★8.投射比：≤0.52:1；画面尺寸及投射距离：≤80" @ 0.83m 9.色彩均匀性：>80% REC709； 10.梯形校正：+/- 15 ； 11.投射宽高比：支持4:3、16:10、16:9、16:6（兼容） 12.功率：≤260W；待机功率：≤0.5W。 13.噪音：≤Normal: 36 dB Eco: 32 Db。 14.★输入接口： 一路15针VGA接口；一路HDMI接口； 15.Control Terminals(控制接口)：一路RS232接口；一路mini USB接口； 16.重量：约7kg 尺寸：约435x314x158 mm | 2 | 套 | 16,000 | 32000 |
| 2 | 环保教学板 | 1、基本尺寸：≥4000mm×1215mm。 2、书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，米黄色，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，光泽度≤10GU，板面可吸附磁针磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光。 3、内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯板；背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋，确保均布承压不低于635N；边框：采用高强度铝合金型材，电泳香槟色；规格20㎜×37㎜（允许偏差±1mm）；包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。不小于R12mm的圆角，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》；安装：配装自制L形钢制安装件，规格52mm×20mm×32mm，隐形安装、无外露挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 4、板配套环保耗材： 新型成膜墨水笔：3支（红蓝黑各1支）； 环保墨水：3瓶（红蓝黑各1瓶），墨水容量每瓶≥100ml； 板擦：1个 黑板专用清洁毛巾 1条。 | 2 | 套 | 1,200 | 2400 |
| 3 | 教师电脑 | 一、硬件配置： 1.产品类型：商用分体台式电脑 2显示器 ≥21.5英寸同品牌低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920x1080（16：9），亮度不低于250cd/㎡，对比度不低于1000:1，响应时间≤2ms，VGA+DVI接口。显示器具有低蓝光功能，大幅降低显示器的高能短波蓝光强度，有效保护用眼安全。 3.CPU规格：Intel i5-9500（六核，主频3.0GHz）或同档次以上产品； ★4.主板：Intel B360系列或优于此系列的芯片组；主板具备USB屏蔽技术，可以设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止病毒入侵及数据泄露。标配10个USB端口，其中至少6个为USB3.1，要求前置四个USB3.1（其中含2个USB3.1 Gen2）接口且分离放置，互不干涉，配置PS/2接口、串口，VGA+HDMI接口；扩展槽：≥1个PCI-E×16，≥2个PCI-E×1，≥1个PCI槽 5.内存 ≥4GB DDR4 2666 6.硬盘 ≥1TB机械硬盘,支持双硬盘： 7. 含键盘鼠标、耳麦； 8. 机箱：标准立式机箱，机箱体积≥14L；顶置电源开关键、顶置提手； 二、软件配置： 1、出厂预装windows10正版操作系统 ★2、出厂配置同品牌网络同传及硬盘还原软件（非外插卡），具备以下功能。（投标文件中须提供有关证明材料，证明满足本项参数要求，有关证明材料可以是但不限于官网截图、国家认可的第三方检测机构出具的检测报告、产品说明书等） 1)可实现所有的计算机终端集中统一管理。断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学及备课。2)镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致；3)服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成；4)客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用；5)客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。 三、质量及服务保证： 3年上门保修；签订合同后供货时必须提供生产厂家的售后服务承诺书原件。 | 2 | 台 | 5,050 | 10100 |
| 4 | 学生电脑 | 一、硬件配置： 1.产品类型：商用分体台式电脑 2显示器 ≥19.5英寸同品牌低蓝光液晶显示器，具有低蓝光功能，大幅降低显示器的高能短波蓝光强度，有效保护用眼安全。 3.CPU规格：Intel i3-9100（四核，主频3.6GHz）或同档次以上产品； ★4.主板：Intel B360系列或优于此系列的芯片组；主板具备USB屏蔽技术，可以设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止病毒入侵及数据泄露。标配10个USB端口，其中至少6个为USB3.1，要求前置四个USB3.1（其中含2个USB3.1 Gen2）接口且分离放置，互不干涉，配置PS/2接口、串口，VGA+HDMI接口；扩展槽：≥1个PCI-E×16，≥2个PCI-E×1，≥1个PCI槽 5.内存 ≥4GB DDR4 2666 6.硬盘 ≥1TB机械硬盘,支持双硬盘： 7.含键盘鼠标、耳麦； 8. 机箱：标准立式机箱，机箱体积≥14L；顶置电源开关键、顶置提手； 二、软件配置： 1、出厂预装windows10正版操作系统 ★2、出厂配置同品牌网络同传及硬盘还原软件（非外插卡），具备以下功能。（投标文件中须提供有关证明材料，证明满足本项参数要求，有关证明材料可以是但不限于官网截图、国家认可的第三方检测机构出具的检测报告、产品说明书等） 1)可实现所有的计算机终端集中统一管理。断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学及备课。2)镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致；3)服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成；4)客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用；5)客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。 三、质量及服务保证： 3年上门保修；签订合同后供货时必须提供生产厂家的售后服务承诺书原件。 | 126 | 套 | 4,390 | 553140 |
| 5 | 接入交换机 | 1、设备性能：换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps； 2.提供10/100/1000Base-T以太网端口≥24个，万兆SFP端口≥4个；交流供电； ★3.交换机支持：二层广播、配置静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等方式自动发现控制器平台，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）；支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）。 4.支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping。 5.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 6.交换机内置软件支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况、支持终端的MAC与交换机端口变更检测与封堵，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）。 ★7.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）；支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）。 8.支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能。 9.为了简化运维难度，支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息。提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）。 ★10.支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭，提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）；为保证内网安全性，要求交换机具有东西向风险流量安全功能，可防止病毒、风险在内网横向传播，针对东西向流量安全功能提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）； | 3 | 台 | 4,232 | 12696 |
| 6 | 教师电脑桌椅 | 教师桌规格：1200W×600D×750H（mm）（允许偏差±5mm） ，1、基材：采用E1级优质环保中密度纤维板，三聚氰胺饰面，面板厚度≥25mm，其余厚度≥15mm； 2、封边: PVC近色封边条，进口全自动热熔封边机封边,封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。3、五金配件：采用国内优质五金配件。 学生椅： 规格：340W×240D×430H（mm）（允许偏差±5mm） ，1、基材：采用E1级优质环保中密度纤维板，三聚氰胺饰面，厚度≥25mm；2、封边: PVC近色封边条，进口全自动热熔封边机封边,封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。3、钢架：采用25mm×25mm（允许偏差±1mm）方管，厚度≥1.2mm.表面喷涂工艺，涂膜硬度高，涂层亮度均匀不褪色，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果。 4、五金配件：采用国内优质五金配件。 | 1 | 套 | 680 | 680 |
| 7 | 学生双人电脑桌椅 | 学生桌 规格：1400W×600D×730H（mm）（允许偏差±5mm），1、基材：采用E1级优质环保中密度纤维板，三聚氰胺饰面，面板厚度≥25mm，其余厚度≥15mm；2、封边: PVC近色封边条，进口全自动热熔封边机封边,封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。3、五金配件：采用国内优质五金配件。 学生椅： 规格：340W×240D×430H（mm）（允许偏差±5mm），1、基材：采用E1级优质环保中密度纤维板，三聚氰胺饰面，厚度≥25mm；2、封边: PVC近色封边条，进口全自动热熔封边机封边,封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。3、钢架：采用25mm×25mm（允许偏差±1mm）方管，厚度≥1.2mm.表面喷涂工艺，涂膜硬度高，涂层亮度均匀不褪色，硬度大，可长期保持漆面效果。 4、五金配件：采用国内优质五金配件。 | 64 | 套 | 720 | 46080 |
| 8 | 电子教室管理软件 | 1.★屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。 2.★扩展屏广播模式：教师机连接两个显示器，可在广播时选择将任意一个显示器的内容广播到学生机。 3.★屏幕广播速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 4.屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 5.★共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，提供学生也可以单独完成。 6.★网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。 7.视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。 8.语音广播：将教师机麦克风的声音广播给学生，教学过程中，可以请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。 9.语音对讲：教师可以选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。 10.学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 11.★分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。 12.★分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 13.屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。 14.学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。 15.文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 16.★作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 17.网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 18.屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多36个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 19.多频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。 20.★U 盘限制：对U盘访问权限的设定（完全开放、只读、只写、完全限制），有效控制学生使用U盘，防止资料的流失和病毒的引入。 21.★上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。 22.★程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具，支持限制 U 盘，网络映射盘，硬盘虚拟盘，虚拟光盘，内存虚拟盘里的程序。 23.★学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 24.系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 25.黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。 26.远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，远程关闭所有学生正在执行的应用程序功能。 27.分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。 28.★图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。缩图显示大小也可自由设定。 29.自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。 30.防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 31.请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 32.远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。 | 2 | 套 | 5,600 | 11200 |
| 9 | 3P空调 | 3P，冷暖，变频空调，制冷功率≥2040W，制热功率≥2860W，能效等级：≥二级 | 1 | 台 | 6,800 | 6800 |
| 10 | 防静电地板 | 1、面层采用进口美亚面层，≥1.5mm厚防开裂防静电HPL贴面,四周有45°倒角处理。 2、表层三氧化二铝耐磨层厚度≥30g/cm²,耐磨转数≥2000转。 3、电阻在1x106～1x1010Ω区间范围。 4、上层钢板采用≥0.8mm厚度的冷硬钢板，下层钢板采用≥0.7mm厚度的深冲拉伸板；底部中间特有双十字加强筋，另加增加凸点，半球深度≥21mm，底部四周边条加宽处理，上有直条压筋以增加强度；集中荷载：≥454KG（挠度≤2mm、永久变型≤0.25mm）；极限荷载：≥13350N，均布载荷：≥23000N/m2（挠度≤2mm）；表面 平面度：≤0.6mm；邻边垂直度：≤0.3mm；边长公差：<0.3mm；板厚公差：≤0.3mm。 5、 支架：镀锌支架：上托75mm×75mm×≥3.0mm下托90mm×90mm×≥2.0mm | 65 | m² | 370 | 24050 |
| 11 | 防雷接地系统 | 最大持续运行电压：Uc385V（三相）；电压保护水平：Up≤2.0KV； 含35、6MM²铜芯线、铜接头、铜螺钉、凿柱焊接、水泥砂浆等； | 1 | 套 | 8,800 | 8800 |
| 12 | 网络机柜 | 规格：600mm×1070mm×1645mm（允许偏差±5mm），采用高强度的韩钢优质度锌板，机柜主体骨架材料厚度≥1.5mm，承重层板材料厚度≥2.0mm，前、后门板材料厚度≥1.2mm，其它材料厚度≥1.0mm。前门：前门为单开高密度平板网孔门，具有良好的通风散热能力。后门：后门为双开高密度平板网孔门，具有良好的通风散热能力。散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机≥二个，电源为220伏。层板：每台机柜提供一个固定层板,每块层板可承重≥100KG；表层：IP20级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈加保护模处理，后进入高温喷粉，表层耐磨。 | 1 | 台 | 3,800 | 3800 |
| 13 | 配电箱 | 含箱体、2P63A开关1个；3P32A空开2个；1P32A空开4个；1P16A空开1个；1P32A空开2个等 | 1 | 套 | 1,800 | 1800 |
| 14 | 网线 | 六类网线 | 5 | 箱 | 680 | 3400 |
| 15 | 电源线 | 6平方BVR电线 | 1 | 卷 | 600 | 600 |
| 16 | 电源线 | 4平方BVR电线 | 3 | 卷 | 430 | 1290 |
| 17 | 电源线 | RVV3×1.5 | 1 | 卷 | 580 | 580 |
| 18 | 辅材 | 线槽、号码管，绝缘胶布，绝缘套管，自攻钉，扎带等 | 1 | 项 | 6,800 | 6800 |
| 19 | 原教室改造 | 1、原电源插座强电部分整改56套； 2、原有网络线路排查，对损坏线路进行更换； 3、原有静电地板损坏部分进行更换。 | 1 | 项 | 20,000 | 20000 |
| 20 | 系统集成费用 | 税金，布线施工费用，对原有线路进行改造，设备安装调试及系统集成费用等 | 1 | 项 | 19,164 | 19164 |
| 21 | 交互智能平板 | - 电脑配置要求 1、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计，预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 2、电脑模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 ★3、搭载的CPU须为Intel Core i5或同档次以上配置； 4、内存：≥8GB DDR4笔记本内存或同档次以上配置； 5、硬盘：≥256GB固态硬盘或同档次以上配置； 6、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 7、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块；具有标准PC防盗锁孔。 8、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 二、屏幕要求 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 ★3、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器，显示灰度等级≥256；整机采用UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。 4、嵌入式系统版本≥Android 8.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 - 玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H。 6、支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写。 7、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。 三、整机功能设计 ★1、采用钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面；玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。 ★2、支持前置Type-C接口： （1）通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准Type-C线连接至整机Type-C口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人CA签章） （2）外接电脑设备通过机外Type-C线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄教室画面。 （3）前置Type-C接口，支持通过外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。 3、安全性能：机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求；整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损；整机在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 4、从外部通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。 5、整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向 ≥15W中高音扬声器 2 个，后朝向≥ 20W 低音扬声器 1 个，额定总功率≥50W。 ★6、支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 7、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。 8、Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准；Wi-Fi和AP热点工作距离≥10m。 9、同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 10、整机具备≥6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 11、整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。 12、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人CA签章）。13、支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。 14、支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换。 15、支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。 ★16、整机内置（非外接）的高清摄像头，≥ 800 万像素数。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人CA签章）。 17、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别，也支持远程巡课应用。 18、整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥10m。 19、内置摄像头、麦克风，无外接线材连接，无可见模块化拼接，未占用整机设备端口。 20、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。 21、Android系统和Windows系统下，支持通过任何一个前置USB接口读取外接移动存储设备。 22、外接电脑设备通过HDMI线投送画面至整机时，再连接TypeB USB线至整机触控输出接口，即可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。 四、主要功能 1、整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。 2、内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、护眼、声音调节整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 3、整机在任意通道的侧拉栏批注模式下，支持通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 4、支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 5、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 6、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 7、支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人CA签章） 8、支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁。 9、具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 ★10、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框、PC模块等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示。 11、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 12、支持黑板关闭后整机自动节能，当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板一分钟，整机自动熄屏。 13、内置蓝牙模块，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件；蓝牙支持 Bluetooth 4.2 标准；内置蓝牙模块工作距离≥10m。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人CA签章） 14、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。 15、部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 五、触摸系统 1、触摸屏在照度100k lux 环境下可正常工作。 2、触摸分辨率约32768×32768；触摸响应时间≤4ms；触摸最小识别物≤3mm。 3、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 4、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 5、Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、 Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 六、内置安卓系统主要功能 1、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 2、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 3、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG格式。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具。 4、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并对全局内容进行预览和移动。 5、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。 6、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 七、互动答题软件 1.无需借助任何驱动，整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能。 2.支持手持终端扫描二维码，实现互动答题功能。 3.学生在手持终端自定义设置姓名，方便用户了解课堂答题情况。 4.支持用户发起单选题、多选题、抢答题等，其中单选题答题结束可在交互智能平板上查看答题结果，帮助用户了解课堂学习情况。 5.弹幕功能：支持开启或关闭弹幕功能，开启后学生可通过手持终端发送弹幕至智能平板展示，增加课堂互动方式。 八、学生行为评价软件 1.学生行为评价系统，集成三大功能模块：基础信息管理、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均统一在同一软件平台同一账号体系实现。 2.支持 PC客户端、PC 网页端、安卓手持终端端、苹果手持终端端登陆使用，且各个端的数据是互通的，方便用户随时随地对学生进行管理与评价。 3.支持多个用户管理同一个班级，从而满足一个班级有班主任和多个任课用户的实际情况。 4.支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。 5.用户可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价，通过卡通游戏化的方式对学生进行表扬或提醒。 6.支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于用户做统计分析。 九、课件制作及展示教学软件 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 ★2.备课模式工具栏会自动根据老师账号中关联的学科不同而提供相对应的教学工具，例如语文学科会出现田字格工具，数学学科则出现几何工具，无需用户自行选择。 3.支持课件云存储，无需使用 U 盘等存储设备，用户只需联网登录即可在交互式白板软件中获取云课件，并支持课件云分享，可将课件直接分享给其他用户，只需输入其他用户手持终端号即可。 4.支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 5.游戏教学功能：支持创建互动分类式游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于 20种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类式游戏，提升课堂趣味性。 6.支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。 7.课件背景：提供不少于12 种以上背景模板供用户选择，持自定义背景。 8.美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，用户可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 9.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成 PNG 格式。 10.思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 11.数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于 20 个数学符号及和不少于15种公式模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 12.立体几何： （1）支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。 （2）支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。 （3）支持沿任意方向旋转立体几何。 （4）支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面 13.表格工具： （1）支持老师插入表格，并提供5种以上表格样式供老师选择。 （2）支持表格自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。 （3）支持表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。 （4）在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，方便老师请多位同学进行答题互动。 十、大小屏互动软件 ★1.如手机、PAD等移动终端，可通过本软件与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理，支持二维码扫码自连接服务器功能。 2.支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。 3.具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片或课件自动划分类别，方便使用者快速找到相应文件，可在类别列表中将任一文件一键上传到交互智能平板中并打开，同时也可以在移动终端上对已上传至智能平板中的文件进行删除。 4.图片拍摄支持普通、文档及彩图三种模式，采用文档或彩图模式拍摄时，软件可自动执行对应的优化处理，包括亮度对比度优化、色彩饱和度增强、图片边框动态识别、图片剪裁与拉伸等，提升所拍摄课本、试卷内容的展示效果。 | 14 | 套 | 30,000 | 420,000 |
| 22 | 环保教学板 | 双层结构，内层为两块固定书写板左右各一块；尺寸：≥4300×1305mm；内板：采用折边工艺和超薄设计，内板厚度≤10mm，左右彻底无边框；板面：采用金属烤漆书写板面，墨绿色，厚度≥0.3mm，光泽度≤12光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光；板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》；背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm；衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板；边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，性能符合GB 5237.3-2008标准，横框规格≤57mm×100mm，立框规格≤29mm×100mm；包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料包角，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》；安装：配装自制钢制安装件，规格95mm×50mm×60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 | 14 | 套 | 1,600 | 22,400 |
| 23 | 高清视频展台 | 1、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。 5、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 | 14 | 台 | 650 | 9,100 |
| 24 | 智能笔 | 1、采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。 2、采用2、4G无线连接技术，无线接收距离最大可达≥15米，无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上；并带自动休眠节电设计。 3、单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令；支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页；支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容。 | 14 | 支 | 550 | 7,700 |
| 25 | 讲台 | 1、≥0.8 mm厚优质冷轧钢板（光洁平整无锈迹），数控设备精加工制作，表面经去尘、除油、陶化上膜（陶化膜为纳米级非结晶氧化锆系皮膜，能与涂膜产生更细腻紧贴的联结，有着更强的附着能力，工艺清洁环保）后采用瑞士金马喷枪自动静电喷塑处理。 2、规格：讲台长1200mm 宽600mm 高900mm（允许偏差±5mm）。 3、左下搁板可放置教师教案等一些杂物用品；右下柜可放置功放、音箱等。 4、讲台背部左边为百叶窗开孔，右边为百叶窗开孔的检修门一扇，通风散热。 | 14 | 套 | 1,350 | 18,900 |
| 26 | 辅材 | 含系统所需材料及PVC不燃线槽（管）、视频线接头、PVC线管、线槽、电源插座、绝缘胶布等工程辅材、材料搬运和垃圾清运费。线槽、号码管，绝缘胶布，绝缘套管，自攻钉，扎带等所有相关材料等。 | 14 | 套 | 300 | 4,200 |
| 27 | 系统集成费 | 含系统安装、调试、线路测试、培训及售后服务等配套系统集成服务。 | 14 | 套 | 880 | 12,320 |
| 28 | 智慧黑板 | 一、屏体和结构要求 1. 整机屏幕采用≥86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840×2160，具备防眩光效果。两侧屏幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。 2. 整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁；采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 3. 整机屏幕拥有更高的色域，色域值NTSC 90%，显示画面颜色细节更加丰富，颜色还原度更高。（投标时提供第三方检验（检测）机构出具的能体现该功能的检验（检测）报告复印件）并加盖投标人CA签章） 4. 整机采用全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广、视差更小。 5.采用智能电子产品一键式设计：具备独立按键，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。（投标时提供第三方检验（检测）机构出具的能体现该功能的检验（检测）报告复印件）并加盖投标人CA签章） 6.支持主动电容笔书写，书写时手掌掌托接触屏幕时不会对笔的书写造成干扰，提高授课效率。 7. 内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能。（投标时提供第三方检验（检测）机构出具的能体现该功能的检验（检测）报告复印件）并加盖投标人CA签章） ★8. 整机内置2.1声道音响，前朝向（避免中高音损失）15W中高音扬声器2个，后朝向20W低音扬声器1个，额定总功率50W，音质更加清晰和有质感。 9. 整机采用左右双侧边栏虚拟按键设计，通过侧边栏可调用音量增加/减少、亮度增加/减少、批注、主页等。 10. 整机支持蓝牙Bluetooth 4.2标准，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。 11. 采用电容触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控。（投标时提供第三方检验（检测）机构出具的能体现该功能的检验（检测）报告复印件）并加盖投标人CA签章） 12. 触摸屏具有防光干扰功能，能在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 13.触摸框免驱：Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、 Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 二、电脑模块配置要求 1. 采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用120pin或以上接口，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。 2. 处理器：Intel i5性能相当或以上；内存：8G DDR4笔记本内存；硬盘：M.2系列256G 或以上SSD固态硬盘； 3. 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB3.0 TypeA接口。具有独立非外扩展的视频输出接口：1路HDMI 。 4. PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 5. PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 6.内置WiFi：应达到IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。 三、整机接口和网络设计 ★1.整机需具备以下接口 （1）侧置输入接口具备1路HDMI、1路RS232、1路TypeC； （2）侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控输出USB； （3）前置输入接口具备1路TypeC、2路USB3.0。 2. Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G & 5G ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。 3. 内置独立无线物联网模块，整机关机状态下，在无互联网网络连接（RJ45有线网、Wi-Fi无线网不连接）及本地中控设备（RS232、USB等中控接口不连接）的情况下，能够通过集控等软件远程开机，提升设备远程控制的可靠性。 4. 整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现WiFi无线上网连接、AP无线热点发射、BT蓝牙连接功能。（投标时提供第三方检验（检测）机构出具的能体现该功能的检验（检测）报告复印件）并加盖投标人CA签章） 四、整机软硬件配置要求： （一）整机硬件要求 ★1. 整机内置非独立的高清摄像头，对角角度约120度，像素值≥800万，可拍摄更全的教室画面及提升画质，支持远程巡课等应用。具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 ★2. 整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集。（投标时提供第三方检验（检测）机构出具的能体现该功能的检验（检测）报告复印件）并加盖投标人CA签章） 3. 外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔、无线键鼠等外接设备可直接使用于外接电脑，无需重复部署。（投标时提供第三方检验（检测）机构出具的能体现该功能的检验（检测）报告复印件）并加盖投标人CA签章） 4. 整机具备前置和侧置Type-C共两路接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。（投标时提供第三方检验（检测）机构出具的能体现该功能的检验（检测）报告复印件）并加盖投标人CA签章） 5. 外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。（投标时提供第三方检验（检测）机构出具的能体现该功能的检验（检测）报告复印件）并加盖投标人CA签章） ★6. 支持课堂简易录播（轻录播）功能，录制屏幕及整机半径4米内课堂现场音频。 （二）软件要求 1. 整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 2. 在任意信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作，可避免课间学生随意操作整机。 3. 支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 4. 支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。 5. 支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 6. 黑暗环境自动节能：当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。 7. 整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。（投标时提供第三方检验（检测）机构出具的能体现该功能的检验（检测）报告复印件）并加盖投标人CA签章） 五、PPT工具要求： 1.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可实现书写、擦除功能； 2.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持课件页面预览、页面跳转及上下翻页； 3.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持板中板功能：支持调用板中板辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面； 4.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可支持将课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分享，支持点赞；支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容； 5.无需打开其他任何软件，播放PPT时即可在PPT内调用放大镜、聚光灯小工具。 6.一键切换画面显示比例：整机支持通过机身前置物理按键一键切换画面比例（4:3与16:9），可对不同页面比例的PPT课件实现全屏展示。 六、教学白板软件要求： (一)电脑端教学软件 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合采购人使用需求。 2.备课模式工具栏会自动根据老师账号中关联的学科不同而提供相对应的教学工具，例如英语学科会出现英汉字典工具，数学学科则出现几何工具，无需老师自行选择。 3.支持课件云存储，无需使用 U 盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件，并支持课件云分享，可将课件直接分享给其他用户，只需输入其他用户手机号即可。 ★4.支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 5.互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统须提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 6.支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。 7.课件背景：提供不少于12 种以上背景模板供老师选择，持自定义背景。 8.美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 9.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成 PNG 格式。 10.思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 11.数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 （二）移动端教学软件 1.支持Android 5.0及以上、iOS 9.0及以上系统的设备使用。 2.不需借助任何外接设备，只需手机与交互智能平板能访问互联网，即可进行移动授课。 3.在手机与交互智能平板的备授课软件上登录同一账号后，设备间会通过账号识别自动连接，无需用户手动连接。 4.在手机上登录账号后，支持以列表的方式查看该账号里所有的云课件，并支持打开其中某份课件在线预览，预览时支持显示缩略图目录，支持通过缩略图目录跳页。 5.预览模式下的云课件支持元素拖拽、克隆、置顶、删除等互动功能，支持在手机上进行思维导图、课堂活动等操作。 6.支持云课件通过微信好友、朋友圈、手机号（可调用手机通讯录）、二维码、普通链接、加密链接等方式分享，同时支持将分享的有效期设置为1天/7天/30天/永久中的一种。 7.通过扫码等方式获取课件后，在课件列表下拉刷新即可显示待接收课件，选择所需课件点击接收，即可将该课件接收至个人的云课件列表。 | 2 | 套 | 36,000 | 72,000 |
| 29 | 高清视频展台 | 1、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重≥3kg，整机壁挂式安装。 3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。 5、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 | 2 | 套 | 650 | 1,300 |
| 30 | 互动录播主机 | 一、整机通用性能设计 1、支持用户在录播主机上随时查看已录制视频总容量，并采用百分比的形式便于用户清楚了解主机硬盘使用情况。 ★2、主机支持二维码扫码登录：开机后屏幕自动锁定，同步生成二维码，用户可通过手机扫码解锁并进行登录使用。 ★3、按键三合一设计：长按三合一按键，主机一体化触摸屏上可弹出关机确认对话框，点击确认后系统执行关机命令，若10秒内未确认或取消，系统自动关机。 4、录播主机须采用嵌入式架构设计， ARM 双核处理器 Linux系统，整机静音、无风扇。 5、整机无需配合编码盒使用，录制、导播、互动、管理、存储、音视频的编解码等功能都集成在一台主机内。 6、录播主机硬盘存储≥1T，系统内存≥2G。 7、支持AC 220V供电，且在不小于220V±20%范围内变化时可以正常工作。 8、无须外接显示设备，用户可直接通过录播主机查看已录制的视频，并可在录播主机一体化触摸屏上直接播放以查看录制效果，可使用移动磁盘或硬盘拷贝。 二、整机电视系统 ★1、录播主机与高清液晶触控屏一体化设计，非外接触控屏。（投标时需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具关于一体化设计的检测报告复印件） 2、高清液晶触控屏幕尺寸≥15英寸，屏幕需为液晶电容屏，通过触控屏可直接预监到导播画面，也可直接触摸操作。 ★3、视频输入：4路RJ45 100M网络摄像机接口，其中3路支持POE供电。1路HDMI输入口：支持1920×1080P/50Hz。 4、视频输出：1路HDMI 输出口：支持1920×1080P/50Hz。 5、整机≥2路USB接口，至少含有1路USB 3.0。 6、音频输入：整机具备1路全向 MIC in接口，2路Line in接口。 7、整机内置喇叭，可直接在主机上进行音视频回放。 8、整机自带状态指示灯，可实时反映设备工作状态。 9、支持无线Mic 接入：整机无需外接设备，即可支持无线麦克风连接。 10、音频混音功能：支持网络MIC IN、LINE IN的音频混音功能，同时支持HDMI IN视频输入。 三、整机安全性能 1、整机屏幕要求加装≥3mm厚的钢化玻璃。 2、书写屏幕表面硬度：物理钢化玻璃≥6H 3、整机符合浪涌（冲击）抗扰度，静电放电抗扰度，射频电磁场辐射抗扰度，电快速瞬变脉冲群抗扰度，射频感应的传导骚扰抗扰度，电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度等要求，确保整机使用安全 4、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 5、整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 6、屏幕需满足无蓝光危害，即在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）,其LB需达到≤0.5W·m-2·sr-1。 | 2 | 台 | 7,550 | 15,100 |
| 31 | 导播系统 | 一、导播功能设计 1、用户可直接在录播主机一体化触摸屏上进行操作，一键启动、停止录制，所见即所得，保证较好的实时性和流畅性。 2、导播界面实时显示拾音麦克风音量大小，并以音频进度条的形式呈现，方便老师实时了解录音状态。 3、在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 4、可根据用户实际的使用需求，选择需要自动导播的画面。 5、具备自动息屏功能，避免屏幕常亮干扰课堂，同时支持用户设置自动息屏时间，适应不同使用场景。 二、导播系统设计 1、支持录播主机配置参数的导入导出，方便用户进行升级和调试。 2、支持FTP远程自动上传录像，录制停止后自动上传视频文件到FTP服务器，支持断点续传。 3、支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式。 4、支持设置视频录制清晰度，方便用户调整视频文件大小。 5、支持用户设置录制自动停止时间，减少因操作不当导致的无效资源。 6、支持一键还原出厂设置，并提供清空本地视频选项。 | 2 | 套 | 7,000 | 14,000 |
| 32 | 教师跟踪4K摄像机 | 1、4K教师摄像机镜头水平视场角≥ 40°。 2、一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3、内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 4、全景画面支持畸变矫正功能。 5、全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 6、整机接口:≥1路RJ45。 7、支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 8、传感器尺寸：≥CMOS 1/2.5英寸。 9、传感器有效像素≥850万。 10、扫描方式：逐行 。 11、最低照度：0.5 Lux @（F2.8, AGC ON）。 12、电子快门：1/30s ~ 1/10000s。 13、支持自动白平衡。 14、支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 15、支持H.264、H.265视频编码格式。 16、主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 720x480，360x240。 17、辅码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 720x480，360x240。 18、视频码率：128Kbps ~ 16384Kbps。 | 2 | 台 | 4,000 | 8,000 |
| 33 | 学生跟踪4K摄像机 | 1、4K学生摄像机镜头水平视场角≥ 80°。 2、一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3、内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 4、全景画面支持畸变矫正功能。 5、全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 6、整机接口:≥1路RJ45。 7、支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 8、传感器尺寸：≥CMOS 1/2.5英寸。 9、传感器有效像素≥850万。 10、扫描方式：逐行 。 11、最低照度：0.5 Lux @（F2.8, AGC ON）。 12、电子快门：1/30s ~ 1/10000s。 13、支持自动白平衡。 14、支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。 15、支持H.264、H.265 视频编码格式; 16、主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 720x480，360x240 17、辅码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 720x480，360x240 18、视频码率：128Kbps ~ 16384Kbps。 | 2 | 台 | 4,000 | 8,000 |
| 34 | 图像智能跟踪定位系统 | 1、4K高清摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2、通过两台4K高清摄像机可实现4路视频场景的跟踪定位功能；教师的特写和全景画面，学生的特写和全景画面，各通过一台摄像机完成。 3、采用智能图像识别算法，每台高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： a)当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景； b)学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景； c)当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面； d)学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。 | 2 | 套 | 7,000 | 14,000 |
| 35 | 全向拾音麦克风 | 1) 单体：背极式驻极体。 2) 指向性：全指向性。 3) 拾音半径：≥6米。 4) 输入电压：DC 12V。 5) 输入电流：0.5A±20%。 6) 功耗：≤5W。 7) 频率响应：40Hz-24KHz。 8) 灵敏度：-34dB ± 3dB (0dB = 1V / Pa at 1KHz)。 9) 输出阻抗：100Ω ± 10% (at 1kHz)。 10) 等效噪声级：≤13dB A (IEC 581-5)。 11) 最大声压级：110dB (THD ≤ 1.0％ at 1kHz)。 12) 支持级联，单组最大级联级数：4。 13) 上行数字口和下行数字口均采用DC12V供电。 14) 支持AEC（回声抑制）、AGC（自动增益）、ANS（噪音消除）。 | 2 | 套 | 2,500 | 5,000 |
| 36 | 互动系统 | ★1.扫码登录：互动系统支持微信扫码登录，无需在录播主机上输入帐号密码即可登录。 2.预约互动：互动系统支持预约功能，用户只需点击预约课程信息，即可进入互动课堂。 ★3.互动拨号：为方便教师使用，互动课堂连接支持手机按键拨号形式，在录播主机上可直接拨号呼叫，贴近教师使用习惯。 4.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。 ★5.课堂互动：授课过程中，老师只需在录播主机上单击听课教室画面，即可放大该教室画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。 6.听课过程中，用户可在录播主机屏幕上观看授课教室画面，在同一界面中，还可查看本地教室画面；同时录播主机提供一键放大主画面的功能，满足用户多场景使用需求。 7.用户可在各自录播主机上查看参与互动的教室的网络连接情况，设备根据信号强弱，实时增加或减少信号格，方便用户实时了解彼此的设备网络环境。 8.互动系统具备回声消除功能，在主讲教室与听讲教室同时发言的情况下，保证双方语音清晰，双方体验良好。 9.互动系统具备噪声抑制功能，结合心理声学模型设计，提高信噪比同时不损伤语音音质。 10.自动增益控制：自动调节麦克风音量，适应远近拾音，提升在嘈杂环境下的拾音体验。 11.视频画质：录播主机双向互动过程中，在3Mbps的网络带宽下可实现1920×1080P@25fps视频的播放。 12.支持多种视频分辨率：QVGA、VGA、720p、1080p等。 13.系统具备前向纠错、丢包重传等功能，支持冗余数据（FEC）和重传策略（ARQ）的动态平衡，既保障宽带的充分利用，又可避免抢带宽造成的链路自身拥塞。 14.根据应用场景实现码率和帧率的智能调节，保障画质和流畅性的平衡效果。 15.抖动缓冲：在弱网环境下,系统能利用良好的抖动缓冲策略找到延时与流畅的最佳契合点。 16.网络自适应：提供端到端的全链条优化算法，能根据当前网络情况预测网速并自动进行流控，支持弱网自适应推流和拉流。在网络转差的情况下，使用大丢包调高延迟策略，保障延迟和流畅的动态平衡效果，优先保障可用性和声音流畅。在网络转好的情况下，提升画质和降低延迟。 ★17.抗网络丢包率：录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率30%的网络环境下，视频清晰，语音连贯。（投标时需提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具关于抗网络丢包率的检测报告复印件） | 2 | 套 | 7,550 | 15,100 |
| 37 | 音箱麦克风套装 | 1、有源音箱 1）采用功放及有源音箱一体化设计。 2）双音箱配对，保证声音还原度。 3）输出功率: 2×15W。 4）端口： 电源×1、Line in×1、Line out×1、同轴输入×1、U盘接口×1。 ★5）支持数字U段无线麦克风扩音接收，有效避开wifi干扰。支持扩音与输入音源声音叠加。 ★6）支持啸叫抑制功能，在麦克风挂绳模式下会自动打开。 ★7）支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备上的音频。蓝牙支持密码模式，防止学生误连影响稳定性。 2、无线麦克风 1）耳戴式麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2）麦克风采用极简设计，全机身仅一个实体按键，涵盖开关机、配对和音量功能。 3）麦克风提供电容触摸按键，可显示电量，保持长按进入静音模式。 4）麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。 5）支持智能红外对码及UHF对码，开机即可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接。 6）麦克风音频采集单元距离讲话人嘴边距离不超过3cm，保证拾音效果。 7）采用轻量化设计，整机重量不超过15g。 8）采用超低功耗设计，正常工作状态下，电流不超过25mA。 9）佩戴部位采用耳戴式设计，无需老师长时间手持，也不需绕耳固定引起长头发老师的不适。 10）配件中附带两种大小的耳塞，耳塞采用透气结构设计，不影响佩戴者听力。 11）采用触点磁吸式充电方式，支持快速充电与超低功耗工作模式，课间充电10分钟，实现80分钟续航。 12）麦克风距离音箱最大有效工作距离≥10米，保证全教室覆盖。 | 2 | 套 | 1,500 | 3,000 |
| 38 | 资源管理平台 | 1、基础管理 1)系统采用模块化的架构设计B/S架构，区域管理员通过浏览器，自主账号登录平台就可实现资源管理、视频点播、数据查看等功能。 2)多级平台对接：支持与学校平台对接，区域管理员可查看下属学校的设备详情、巡课画面，以及学校创建的直播课程、点播课程，更方便了解下属学校的设备使用与资源建设情况。 3)管理员账号可兼容区域管理员与学校管理员双重身份。用户可选择进入区域平台或已绑定的学校平台进行管理，无需切换账号或平台地址。 4)平台系统支持远程维护升级。 2、数据统计 1)区域数据中心，包括数据看板与数据详情，可查看区域内互动课堂产生的实时数据： a.区域数据看板：支持查看区域内专递课堂累计课程数、累计互动时长、学校总数、授课教师总数、听课教师总数； b.区域数据详情：支持用户以季度/月/周为时间周期查看一定时段内，区域中各校的互动次数、时长，数据以柱状图方式显示，支持自定义设置时间周期方便用户进行数据查询、对比； 2)学校排行榜：提供学校互动排行榜，支持用户以季度/月/周为时间周期查看一定时段内，区域中各个学校的互动次数、互动次数占比、环比增长等信息。 3、设备管理 1)录播管理：设备绑定平台后，区域管理员可对下属学校的每台设备进行集控管理：包括远程开启录制、停止录制、删除设备等操作。 2)设备管理：连接公网后可实时监控各录播设备的状态以及进行远程关机、重启的操作。 3)状态监控：平台自动统计区域内当前设备总数、开机数、异常设备数等数据；区域管理员可具体查看每台设备所在学校、教室，可查看录播设备的实时状态，包括：录播状态、信号源情况、CPU占有率、内存情况、网络使用情况、磁盘空间情况、系统版本情况等，方便升级维护。 4、区域活动 1)活动管理：可查看当前直播活动和往期直播活动，支持通过活动名称、活动学校、发布状态等维度检索。可查看活动举办的时间、场地，往期活动中累计观看人数、累计评论数、累计点赞数。 2)活动创建：支持用户创建区域直播活动，设置直播信息，包括：开始时间、结束时间、活动场地、活动名称、活动封面、活动课件、直播简介、是否加密、是否开启聊天互动、是否禁言。 3)直播分享：用户可一键生成直播二维码或链接，方便提前发布直播信息，其他用户通过扫码或打开链接的方式，可免登录直接观看直播视频。 4)直播管理：在结束时间前，可修改活动的结束时间、活动场地、活动名称、活动封面、活动课件、直播简介等设置，且保持原分享链接和二维码不变，避免因活动调整导致原分享链接和二维码失效。 5)直播活动加密：直播活动支持加密功能，加密后观看链接需输入密码才可进入；老师分享链接时，可同时把直播链接与密码复制分享。 6)直播互动：在直播过程中，支持观众在直播房间内发布评论、点赞、分享观看链接或二维码，同时可查看直播简介、活动课件和实时观看人数。 7)发言审核：观众在直播房间内发布聊天内容时，平台自动进行言论安全审查，若出现违法暴恐、涉政、色情、辱骂等内容时直接过滤，避免扰乱活动秩序。 8)活动封面：用户可上传jpg、png格式的图片作为活动封面，并显示在分享的直播页面中；同时，平台提供不少于3种活动封面图模板供选择。 9)活动课件：用户可调出自己的云课件列表，选择云课件与直播活动关联，无需耗时上传文件；课件与直播活动关联后，支持观众在活动开始时间前查看云课件；活动开始后，用户可在观看直播视频的同时，在线查看关联课件。 10)活动预告：支持PC端、移动端通过分享链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等；浏览课件时，观众可对课件进行翻页浏览，对课件素材进行交互操作，如书写、擦除、图片素材等移动、放大缩小、删除等，并不影响其他观众或主讲人的课件内容，方便听课老师在直播开始前，预览主讲老师的课件。 11)直播数据：平台自动采集直播过程的累计观众数、累计评论数、累计点赞数，帮助管理员了解直播情况。 12)直播数据曲线图：曲线图显示直播中各个时间点的实时观众评论数、点赞数、在线人数，并与活动视频的时间戳对应；点击曲线图的数据点可跳转至对应的视频进度，帮助老师快速定位视频精彩内容。 13)直播评论回看：直播过程中观众在直播房间内发布的评论内容，支持在直播活动结束后回看。 14)活动回看：老师可查看已结束的活动详情，包括活动录制的视频、活动简介、活动时间、主讲人白板课件、直播时评论记录、直播数据、观众热度曲线图等。 15)课堂点评：老师可对回看视频进行打点评课，评论内容自动与视频时间点关联，老师查看评论内容时，点击评论时间截点，可自动跳转至对应时间点的视频内容，进行教研探讨。 16)支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。平台支持不少于200点以上高清直播功能。 17)支持第三方设备直播：平台可创建直播模拟频道，并自动生成RTMP推流地址；当第三方设备向指定RTMP地址推流，可在平台上观看直播视频。 5、点播管理 1)资源存储，学校管理员可将学校录制的视频推送至区域管理员审核；推送的视频资源自动存储于区域平台的存储服务器中，区域平台与学校平台的用户可独立管理各自资源： a.已推送至区域资源服务器的视频资源，支持区域平台管理员对资源进行编辑课程名称、学科、主讲人等信息，支持资源的删除、发布等操作； b.已推送至区域资源服务器的视频资源，在该视频来源的学校平台上对同一视频课程进行编辑课程名称、学科、主讲人等信息、删除等操作，不影响已上传至区域服务器的视频资源状态。 2)资源审核：支持区域管理员对下属学校推送的视频进行审核管理。管理员可查看视频的来源学校、学科、主讲人、开课时间、视频大小等信息；审核通过的视频可发布为全区域共享，下属学校均可观摩学习。 3)视频课程预览：支持多个视频课程同时以预览图平铺的方式展示，管理员可预览视频课程的课程名称、视频点播量、视频时长、主讲老师、学科等课程信息。 4)自动推送：支持学校视频推送设置为自动推送，无需经过学校管理员推送，区域可查看学校录制的视频课程。 5)视频课程点播： a.视频下载：支持视频下载至本地保存，视频以MP4格式保存； b.Flash播放器：支持基于Flash播放器视频播放； c.无缓冲播放：支持视频直接拖拽播放。 6、视频直播：支持内/外网直播，直播界面可查询目前所有已开课的直播课堂，课堂信息包括录播教室名称、直播课程名称、直播时间等。 7、直播课堂：区域管理员可在平台查看下属学校发起的直播课堂，并可按学校分类查看； 8、点播课堂：区域管理员可查看下属学校发布的校内观看课程与区域发布的全区共享课程；并可按学校分类、课程名、老师名称等搜索查看。 9、督导巡课 1)在线巡课：区域管理员可查看下属学校所有设备的巡课画面；支持按照学校筛选巡视的教室；支持进入班级查看各路教室画面，信号画面不少于6路画面； 2)自动巡课：可轮流播放区域内所有开机设备的导播画面，便于用户随时查看区域内各个班级的上课情况。 10、个人空间：可显示区域管理员已收藏的全部视频课程，方便查看个人关注的课程资源。 | 2 | 套 | 7,000 | 14,000 |
| 39 | 智慧讲台 | 1、钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，桌体金属板厚度1.2mm～1.5mm；讲台尺寸设计为长×宽×高：1282mm×595mm×1034mm（允许偏差±5mm），环抱老师式设计 ★2、讲台支持≥21.5英寸电容触摸屏幕，支持≥10点同时触摸；钢化玻璃厚度≥3mm； 3、屏幕融合在讲台中，无突出边角，屏幕无法在没有工具的情况下拆除。 4、讲台支持通过讲台屏幕对一体机的画面进行控制。同时支持同步显示一体机画面老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。 ★5、讲台设置快捷按键，两侧按键共大于等于8个，按键功能包括对一体机进行一键关机、关闭屏幕、开启屏幕、音量加减、显示多任务窗、返回桌面，以及关闭讲台屏幕快捷控制；讲台具备1个可自定义功能按键，可通过软件设置选择按键功能。包括一键启动白板、一键启动视频展台，一键关闭当前应用程序选项。 6、讲台设置≥三个USB快速充电口（5V/2A），对接入设备进行充电，方便教学。 ★7、为保证兼容性及稳定性，讲台需与智慧黑板为同一品牌厂家。 | 2 | 套 | 8,000 | 16,000 |
| 40 | 移动式监控显示屏 | 65英寸液晶显示屏，含移动支架 | 2 | 台 | 5,000 | 10,000 |
| 41 | 施工辅材 | 含系统所需材料及PVC不燃线槽（管）、视频线接头、PVC线管、线槽、电源插座、绝缘胶布等工程辅材、材料搬运和垃圾清运费。线槽、号码管，绝缘胶布，绝缘套管，自攻钉，扎带等所有相关材料等。 | 1 | 项 | 800 | 800 |
| 42 | 系统集成费 | 含系统安装、调试、线路测试、培训及售后服务等配套系统集成服务。 | 1 | 项 | 3,700 | 3,700 |
| 合计： 大写壹佰肆拾陆万元整 ¥：1460000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ★商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务及免费保修期 |  | 1、售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”。免费保修期最短不得少于 3 年；（2）免费送货上门；（3）接到故障通知后 1 小时响应，4 小时内到达故障现场，12 小时内排除故障，12 小时不能修复需提供同等设备替换；（4）定期回访以及维修；（5）质保期内所有货物免费上门维修服务、免费更换零部件；（6）其余按厂家承诺进行。 2、免费培训：中标供应商负责免费培训使用人员和维护人员，内容包括设备操作使用、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。 3、免费安装调试：供应商负责本项目所有货物的安装、调试。 4、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册。 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 第21项货物“交互智能平板”。 |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1. 交付使用时间：所有货物必须于签订合同后15日内全部安装调试合格完毕（免费送货上门，免费安装调试）。货到学校有货物签收单由学校清点签收。（由于本项目采购紧急，投标人必须对按时交货进行书面承诺，如中标人未按时交付使用的，每天向采购人偿付违约货款额 3‰ 违约金，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失）。 2.交货地点：采购人指定地点。安装完成后 15 个工作日内完成校、区两级验收。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | - 该项目所有设备安装调试完正常使用，经采购人验收合格后15个工作日内一次性支付支付合同款的 100%（无息） |  |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1、中标供应商所提供的货物与投标文件中承诺的技术参数不符的，采购人拒绝验收并报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标供应商承担。 2、本项目的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，中标供应商按采购人的要求地址进行送货到位。 3、供货方供货且安装完成后，采购人视具体情况聘请相关专家进行验收（专家费用由中标供应商支付）。 |  |  |  |  |
| 其它要求 |  | 1、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 2、中标供应商签订合同后供货时提供产品技术参数确认表并加盖生产厂家公章，同时配合采购人进行检测测试，采购人将根据采购需求对所提供本次采购完整产品一套预安装，对参数的真实性和实际效果进行逐条逐字和功能验证，通过检测后方可进行验收。在检测测试过程中如发现有虚假应标行为的，采购人将拒绝接收货物。 3、本项目采购预算金额为人民币壹佰肆拾陆万元整（¥1460000.00元），投标总报价超出采购预算总金额的，投标文件作无效处理。 4、本项目实行总承包报价；包括货物采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、运输、保管、安装、调试、验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价；采购人不再支付任何费用。 5、本项目中所有货物所属行业均为工业。 |  |  |  |  |

评标办法

一、评标原则

（一）评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、技术和经济等方面的专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能、售后服务及政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………（满分50分）

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）。

注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发＜统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕＞的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

（4）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为50分。

（5）价格分计算公式：

最低投标人评标报价金额

某投标人价格分 =                                      ×    50 分

某投标人评标报价金额

- 2、技术性能分 ……………………………………………………………………… 满分26分

在下面的表述中技术参数计数方法按采购需求中的阿拉伯数字标明的项数计数。

- （1）货物性能基本分（满分 6 分）

所有参数满足招标文件要求的得6分，非“★”技术参数或条款每有1项负偏离，扣1分，共计6分，扣完为止，不计负分。

- （2）质量保证分（满分8分）

- 1）投标时提供“第 1项货物投影机：采用ALPD单色激光荧光粉色轮成像技术，纯激光光源（拒绝混合光源和LED光源）” 国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人CA签章的得2分，满分1分；

- 2）投标时提供“第 1项货物投影机：投影机功率≤260W；待机功率≤0.5W” 国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人CA签章的得1分，满分1分；

- 3）为保证计算机教室网络通畅、安全性及管理易维护性，投标时提供第 5项货物接入交换机生产厂家提供交换机内置软件支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）、支持终端的MAC与交换机端口变更检测与封堵截图证明的，得1分，满分1分；

- 4）投标时提供“第21项货物交互智能平板：设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。”国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人CA签章的得1分，满分1分；

- 5）投标时提供“第21项货物交互智能平板：整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别，也支持远程巡课应用。”国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人CA签章的得1分，满分1分；

- 6）投标时提供“第30项货物互动录播主机：高清液晶触控屏幕尺寸不小于15英寸，屏幕需为液晶电容屏，通过触控屏可直接预监到导播画面，也可直接触摸操作。” 国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人CA签章的得1分，满分1分；

- 7）投标时提供“第30项货物互动录播主机：支持无线Mic 接入：整机无需外接设备，即可支持无线麦克风连接。”国家认可的第三方检测（检验）机构出具关于无线Mic 接入功能的检测报告复印件并加盖投标人CA签章的得1分，满分1分；

- 8）投标时提供“第30项货物互动录播主机：音频混音功能：支持网络MIC IN、LINE IN的音频混音功能，同时支持HDMI IN视频输入。”国家认可的第三方检测（检验）机构出具关于音频混音功能的检测报告复印件的得1分，满分1分。

（3）项目实施方案分（满分6分）

- 由评委在打分前根据招标文件要求，对比各投标人提供的项目实施方案（包括不限于应当包括实施进度及保证措施、人员配置、安装工艺、质量保证、技术培训、验收要求等内容）内容的详尽性、科学性、合理性进行独立评审，确定“一档、二档、三档、四档”各所属档次并形成书面材料确定等级评定档次，并详细记录各投标人差别；评委依照等级评定内容在相应档次内独立打分。若各投标人等级评定说明内容无明显差异或相同的，评委不得歧视投标人实行差别对待。

- 一档（0分）：未提供实施方案或者实施方案缺项达3项以上；

- 二档（0.1-2.0分）：实施方案内容基本齐全，但描述简单，针对性不强；

- 三档（2.1-4.0分）：实施方案内容齐全，描述较详细，针对性较强；

- 四档（4.1-6.0分）：实施方案内容齐全，描述详细，针对性、可操作性强。

- （4）技术培训方案分（满分6分）

- 供应商应在投标文件中针对序号21项设备和双师课堂设备（序号28项至40项设备）提供应用技术培训方案。

- 一档（0分）：不提供培训方案的；

- 二档（2分）：综合对比培训方案不完善或合理可行性一般；

- 三档（4分）：综合对比培训方案具体完整、基本合理可行；

- 四档（6分）：综合对比培训方案具体完善、合理、全面，且可操作性强。

3．履约能力分…………………………………………………………………………………………………12分

(1)为保证计算机产品性能及质量的，计算机生产厂家具备《信息安全服务资质》安全工程一级证书的，得2分，满分2分；

(2)为确保此次采购的交互智能平板后续的升级开发以及避免知识产权纠纷影响学校使用，所投核心产品制造商通过GB/T29490知识产权管理体系认证并提供认证证书复印件，得2分，满分2分；

(3) 所投核心产品生产厂商具有ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书，并提供证书复印件，得2分，满分2分；

(4)投标人2018年1月1日以来有交互式智能平板或智慧黑板的同类业绩（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次，每提供一项得 0.5 分，最多得 6分。

4、售后服务分…………………………………………………………………………………………(满分8分)

- 由评标委员会根据投标文件中售后服务承诺书内容（含免费保修期、交付使用期、到达故障时间、解决故障时间、替代品）等，综合评定其档次并在相应等级内独立打分。

- 一档（2分）：满足招标文件要求；

- 二档（4分）：满足招标文件要求，核心产品免费保修期多一年；

- 三档（6分）：满足招标文件要求，核心产品免费保修期多一年半且售后服务方案承诺书有一项优于采购文件要求；

- 四档（8分）：满足招标文件要求，核心产品免费保修期多二年且售后服务方案承诺书有二项以上（含二项）优于采购文件要求。

5、政策功能分………………………………………………………………………………………（满分4分）

（1）采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），得2分。

（2）采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），得2分。

- 6、综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 × | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 × | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业× | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 × | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 × | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带×的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

合同编号：GLZC2021-HTG1-990524-JCZX

项目名称：多媒体教学设备采购

项目编号：GLZC2021-G1-990524-JCZX

甲方：                                       （采购人）

乙方：                                       （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 第一条  合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）             人民币（¥         元）

- 第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2.乙方提供货物的质量保证期为                   （厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

- 第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 第五条  交付

- 1.交付使用时间：所有货物必须于签订合同后15日内全部安装调试合格完毕（免费送货上门，免费安装调试）。货到学校有货物签收单由学校清点签收。（由于本项目采购紧急，投标人必须对按时交货进行书面承诺，如中标人未按时交付使用的，每天向采购人偿付违约货款额 3‰ 违约金，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失）。

- 2.交货地点：采购人指定地点。安装完成后 15 个工作日内完成校、区两级验收。

- 第六条  验收

1.中标供应商所提供的货物与投标文件中承诺的技术参数不符的，采购人拒绝验收并报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标供应商承担。

2.本项目的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，中标供应商按采购人的要求地址进行送货到位。

- 3.供货方供货且安装完成后，采购人视具体情况聘请相关专家进行验收（专家费用由中标供应商支付）。

- 第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

- 第八条  售后服务、保修期

1.售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”。免费保修期最短不得少于 3 年；（2）免费送货上门；（3）接到故障通知后 1 小时响应，4 小时内到达故障现场，12 小时内排除故障，12 小时不能修复需提供同等设备替换；（4）定期回访以及维修；（5）质保期内所有货物免费上门维修服务、免费更换零部件；（6）其余按厂家承诺进行。

2.免费培训：中标供应商负责免费培训使用人员和维护人员，内容包括设备操作使用、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。

3.免费安装调试：供应商负责本项目所有货物的安装、调试。

4.操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册。

- 第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十条  付款方式

- 该项目所有设备安装调试完正常使用，经采购人验收合格后15个工作日内一次性支付支付合同款的 100%（无息）

- 第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额   %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额   ‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额   %，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额   ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额   %。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额   %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额    %收取违约金并赔偿经济损失。

- 第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

- 第十六条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式肆份，具有同等法律效力，甲方持壹份、乙方持壹份。政府采购合同双方自签订之日起壹个工作日内，乙方将合同原件壹份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起柒个工作日内将壹份合同原件送本级财政部门备案。

甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 第六章  投标文件（格式）

投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：多媒体教学设备采购

项目编号：GLZC2021-G1-990524-JCZX

采购代理机构：桂林市政府集中采购中心

投标人（公章(CA签章)、自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

联系电话：

日期：              年           月           日

投标文件目录

一、资格性响应证明材料：

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

4.财务状况报告（必须提供）；

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

6.投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）；

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）

2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

4.“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；

5.投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；

6.项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；

7.项目实施人员一览表（格式见附件）（如有，请提供）；

8.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

9.环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

10.投标人2018年1月1日以来具有同类产品（交互式智能平板或智慧黑板）销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

11.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）；

12.《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

13.如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或个人CA签章，否则投标无效。

一、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

授权委托书（格式一）

致：桂林市政府集中采购中心

我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工          （姓名），身份证号码：                      以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                   　　        年      月     日

附：投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（如如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件））（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：桂林市政府集中采购中心

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名），身份证号码：              以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：                        年      月     日

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.财务状况报告（必须提供）；

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

致：桂林市政府集中采购中心

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

6.投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）

附件：

投标报价表

| 项号 | 标的名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  |  | … |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

注：1.各投标人必须就“货物采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品；属于节能产品或环境标志产品，但不在上述最新目录范围内的，请在本表备注栏内写明“详见证明材料”，并提供相关证明材料复印件（加盖投标人CA签章，属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章），以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中项目要求及技术需求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

注：1.“技术规格偏离表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）

附件：

商务响应表（格式）

| 项号 | 招标文件的商务条款 |  | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

注：1.“商务响应表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）：

5.投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

6.项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；

附件：

项目实施方案 （格式）

（根据采购需求自行编制）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

7.项目实施人员一览表（格式见附件）【如有，请提供拟投入人员均为投标人在职员工，投标时在投标文件中提供投标人与员工签订的聘用劳动合同及身份证复印件。】

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

8.节能方面的证书复印件（如有，请提供）

9.环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）

10.投标人2018年1月1日以来具有同类产品（交互式智能平板或智慧黑板）销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

11.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

12.《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

附件：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称[盖公章（CA签章）]：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

13.如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策（如有，请提供）

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称[盖公章（CA签章）]：

日  期：