梧州市政府采购

招 标 文 件

项目名称：梧州市河长制工作站智慧河长系统建设采购项目

项目编号：WZZC2023-G1-02511-CGZX

采购人：梧州市河长制工作站

采购代理机构：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

2023年10月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	72

第四章  评标方法及评标标准	93

第五章  拟签订的合同文本	104

第六章　投标文件格式	125

# 第一章 招标公告

项目概况

梧州市河长制工作站智慧河长系统建设采购项目的潜在投标人应在政府采购云平台完成报名下载（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2023年11月14日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZC2023-G1-02511-CGZX

项目名称：梧州市河长制工作站智慧河长系统建设采购项目

项目预算金额（元）：1100万元（以审定价为准）。

项目合同期限：4个月。

采购需求简要说明：主要包括智慧河长系统建设、河湖管理一张图建设、河湖综合数据库建设、信息化基础设施建设和系统集成等5项任务，详见招标文件第二章采购需求。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 本项目接受联合体投标。如为联合体投标的，联合体成员数量为2个。

三、获取招标文件

时间： 2023年10月23日至2023年10月30日，每天00：00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年11月14日09点30 分（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线投标，本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

开标时间：2023年11月14日09:30

开标地点：通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线解密开启投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、全国公共资源交易平台（广西▪梧州）。

2.投标保证金（人民币）：110000元。(必须足额交纳) （1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。 （2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。开户银行：中国农业银行股份有限公司梧州灏景支行，开户名称：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）政采类保证金，银行账号：203128010400126050000000001，（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。保函封面须注明项目名称以及项目编号，并单独密封递交至我中心8楼财务窗口。（4）本中心财务处联系方式： 地址：梧州市红岭大厦8楼； 电话：0774-3828220。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策。

4.其他注意事项 ：

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）

（4）供应商通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

（7）本项目初步设计单位为宁波市水利水电规划设计研究院有限公司，成果文件为《梧州市智慧水利综合管理平台项目初步设计报告（报批稿）》；本项目第三方预审评审单位为广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名称：梧州市河长制工作站

地址：梧州市西堤一路38号

项目联系人：谢先生

联系方式：0774-3906060、3906066

2.采购代理机构信息

名称：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

地址：梧州市红岭大厦10楼

项目联系人：邱先生

联系电话：0774-2822337

梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

2023年10月23日

# 第二章  采购需求

| 序号 | 服务名称或货物名称 | 服务内容或技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 梧州市智慧河长建设项目 | （一）项目概况 智慧河长系统建设; 河湖管理一张图建设； 河湖综合数据库建设； 信息化基础设施建设； 系统集成等任务，以及系统运行所需的硬件配套设备,详见工程量清单。 |
|  |  | （二）服务内容 构建梧州市智慧水利综合管理平台基本框架，整合河湖管理范围、涉河建设项目、采砂重点河段等数据，汇集水雨情、生态流量、山洪灾害等监测信息，建立全市河湖基础信息库，补充重要河流、敏感区域视频监控点，制作与发布河湖管理一张图，建设梧州市智慧河长系统，加强遥感视频智能解译能力建设，加强重要断面生态流量预警能力建设，提高河湖“四乱”问题发现处置效率，实现对河湖全面展示、综合分析、监督执法、督促整改“一站式”处理，达到快速反应、精准打击的目的。 |
|  |  | （三）服务技术标准 1、质量要求：合格。符合国家及行业有关规范要求。 2、实施方案（成果文件）印发后，建设期内提供本实施方案（成果文件）的技术解答咨询服务。 3、质量保证期 3 年（自提交服务成果并验收合格之日起计算），在质保期内，当国家标准、技术规范发生改变或成果出现质量问题时，成交供应商须免费修改完善相关内容。 4、项目合同期限：4个月 |
|  |  | （四）提交的成果 智慧河长系统建设、河湖管理一张图建设、河湖综合数据库建设、信息化基础设施建设和系统集成等软件成果，以及系统运行所需的硬件配套设备及相应的培训服务。详见工程量需求清单 |

智慧河长建设项目主要建设内容

- 一、建设目标

构建梧州市智慧水利综合管理平台基本框架，整合河湖管理范围、涉河建设项目、采砂重点河段等数据，汇集水雨情、生态流量、山洪灾害等监测信息，建立全市河湖基础信息库，补充重要河流、敏感区域视频监控点，制作与发布河湖管理一张图，建设梧州市智慧河长系统，加强遥感视频智能解译能力建设，加强重要断面生态流量预警能力建设，提高河湖“四乱”问题发现处置效率，实现对河湖全面展示、综合分析、监督执法、督促整改“一站式”处理，达到快速反应、精准打击的目的。

- 二、总体框架

主要包括智慧河长系统建设、河湖管理一张图建设、河湖综合数据库建设、信息化基础设施建设和系统集成等5项任务。

- 1.智慧河长系统建设

在现有河湖长制系统的基础上建设梧州智慧河长系统，强化河湖“四乱”问题遥感和视频动态监测，及时发现河道采砂、破坏堤岸、大面积开挖、在河道管理范围内乱堆、在河道管理范围内乱建、污水乱排、水体颜色异常、生态流量落实等问题线索，精准推送、协同联动执法队伍赶赴现场核查确认，创新河湖巡查模式，支持各级河长办对涉河湖问题和事件进行全过程的跟踪与督办，实现对河湖全面展示、综合分析、监督执法、督促整改“一站式”处理，提高河湖管理问题发现预警能力和处置效率，达到快速反应、精准打击的目的，推动河（湖）长制从“有名有责”到“有能有效”转变。

表1 智慧河长系统建设工程量清单

| 序号 | 功能模块 | 详细建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 河长看板 |  |
| 1.1 | 河湖概况 | 展示河湖库的基础信息，以文字描述的方式对河流湖泊水库概况信息进行展示，以GIS的方式对所有河湖水系进行地图展示，支持下钻查看河段、湖片、河道管理范围、岸线保护与利用规划等详细信息。其中下钻河道管理范围建立三维一体化建模数据底板。 |
| 1.2 | 河长制概况 | 展示河长制湖长制基本情况，包括河长、湖长、库长、河档河策等总览情况，支持下钻查看详细列表信息。 |
| 1.3 | 河湖问题 | 按照河湖巡查、遥感图斑、视频分析、公众投诉等问题线索来源做各类统计分析展示，支持自定义时间统计问题总数、已销号、办结率等，支持按照市县乡村行政区划统计横向比较。 |
| 1.4 | 河湖清四乱 | 展示清四乱总体情况，按照乱占、乱采、乱堆、乱建统计分析完成总体情况，支持按市县乡村行政区划和自定义时间范围筛选（不限于如已整改及未整改的统计、未按要求整改被上级行政机关驳回等自定规则）。 |
| 1.5 | 辛福河湖建设 | 展示纳入广西美丽幸福河湖规划情况、累计完成情况、年度完成情况，工作动态、建设成效，以及河湖风采展示，支持下钻查看（如河段具体位置、长度等相关信息）。 |
| 1.6 | 涉河建设项目 | 展示涉河建设项目总体情况，支持按照未开工、正在建设、已完工、已验收进行分类统计，支持按市县乡村行政区划和自定义时间范围筛选。 |
| 1.7 | 采砂管理 | 展示规划可采区、批复可采区情况，支持下钻查看详细列表信息（不限于如开区区域与禁采区域明显区分、可采总量、开采时间等）。 |
| 1.8 | 一张图 | 负责收集、构建、集成、展示河湖水系、水利工程、水文测站、河湖实景、“清四乱”、河道管理范围、岸线保护与利用规划、采砂规划、山洪灾害、洪水风险等9个专题图成果。 |
| 2 | 巡查管理 |  |
| 2.1 | 河湖长履职 |  |
| 2.1.1 | 巡河信息获取 | 与广西河长制湖长制信息管理系统巡河信息管理功能对接，获取巡河详细情况，包括行政区划、河长名称、河段名称、巡河开始时间、巡河结束时间、时长、距离、巡河是否有效、状态等信息。 |
| 2.1.2 | 巡河履职统计 | 按行政区域统计本月的巡河完成率并做汇聚展现。用户可查看下级各行政区域的巡河履职情况和统计信息等，比如河长人数、巡河员人数、本月应巡河次数、已完成巡河次数、巡河完成率等。 |
| 2.1.3 | 事件类型上报统计 | 按行政区域统计本月的涉河事件数量并做汇聚展现，用户可查看下级各行政区域的涉河事件处理情况和统计信息，包括事件上报数、事件办结数、事件上报类型及统计等。 |
| 2.1.4 | 督办任务分布图 | 根据各重点督办任务所属的地理位置（按市县乡村行政区划）信息，获得当月各类督办任务的分布图，并能够实现督办任务的基础信息和处理进度信息展示。 |
| 2.1.5 | 专项任务作战图 | 根据各专项任务所分配涉及到的行政区域，获得当年度各类专项任务下级区域的专项任务完成进度展示；针对涉及销号清单的专项任务类型，以地图的方式展示销号清单中涉及的各项工作的基本信息和工作情况，形成专项任务作战地图。 |
| 2.2 | 视频图像智能识别 |  |
| 2.2.1 | 河道采砂识别模型 | 识别短时间或长时间逗留在江河水面的船只，对目标对象进行标记，对逗留时间超过阈值的船只实现实时告警。样本集：1000个，准确率>80％，漏检率<20%，误检：<10次/天，有效距离：30米，结果类型为图片。 |
| 2.2.2 | 破坏堤岸识别模型 | 通过对破坏堤岸图像识别，标注和统计图像破坏情况，管理人员可在识别结果中进行鉴定，并将鉴定有问题的信息发通知给相应的管理人员。样本集：3000个，准确率>70％，漏检率：<30% ，误检率：2次/天，有效距离：无，结果类型：图片对比。 |
| 2.2.3 | 大面积开挖识别模型 | 通过对开挖图像识别，标注和统计图像开挖情况，管理人员可在识别结果中进行鉴定，并将鉴定有问题的信息发通知给相应的管理人员。样本集：3000个，准确率>70％，漏检率：<30% ，误检率：2次/天，有效距离：无，结果类型：图片对比。 |
| 2.2.4 | 乱堆识别模型 | 通过对乱堆图像识别，标注和统计图像乱堆情况，管理人员可在识别结果中进行鉴定，并将鉴定有问题的信息发通知给相应的管理人员。样本集：3000个，准确率>70％，漏检率：<30% ，误检率：2次/天，有效距离：无，结果类型：图片对比。 |
| 2.2.5 | 乱建识别模型 | 通过对河道侵占构筑物图像识别，标注和统计图像侵占情况，管理人员可在识别结果中进行鉴定，并将鉴定有问题的信息发通知给相应的管理人员。样本集：3000个，准确率>70％，漏检率：<30% ，误检率：2次/天，有效距离：无，结果类型：图片对比。 |
| 2.2.6 | 污水乱排识别模型 | 通过图像识别出的水质恶化信息及水体颜色异常信息，包括黑臭水体、偷排污水、水体颜色异常等水质恶化情况，可查看识别的图像画面，同时可显示标注、进行自动预警。样本集：3000个，准确率>70％，漏检率：<30% ，误检率：2次/天，有效距离：无，结果类型：图片对比。 |
| 2.2.7 | 模型优化 | 对视频图像识别平台持续不断的优化，以降低误报率和漏报率，需要针对已经建设的模型算法进行优化。包括收集视频拍摄素材、样本均衡处理、图像预处理、远景小目标强化训练、远景小目标甄别等工作。 |
| 2.2.8 | 视频巡河 | 生成市级河长视频巡河路线，关联断面监控、水利风景区、中小河流治理相关信息，为河长日常巡河提供支撑。关联水文站、水位站、重点水利工程等相关信息，支撑洪水防御工作。 |
| 2.2.9 | 预警信息推送 | 针对视频图像识别发现的疑似问题，用户可针对各类疑似问题的实际情况进行人工确认，经初步分析审核后，推送至相关人员电脑端和手机端，联动现场人员开展问题溯源及案件办理，有效提高河湖管理效率及准确率。若该疑似问题被确认为真正的河湖问题，则将自动同步推送到一张图、事件处理的相关模块中，并通过系统的事件管理模块进行相关工作流程的流转和事件处理。 |
| 2.2.10 | 与广西区水政执法系统对接 | 联动现场人员开展现场核查、问题认定、问题溯源和案件办理。 |
| 2.3 | 业务协同管理 |  |
| 2.3.1 | 疑似问题管理 | 能够对图像识别、遥感图斑、无人机巡查、公众投诉等发现的问题进行统一的集中管理，方便各级河长对发现的问题进行全局的把握。 |
| 2.3.2 | 河长办协同工作界面 | 基于河长制业务支撑系统，配置河长办协同管理的流程和处置功能，实现对需要与本级河长制成员单位协同办理的事件、需要逐级上报至上级河长制成员单位协同处理的时间的研判、下发、跟踪、督办、审核和归档的全过程管理，构建河长业务协同机制，形成业务协同执行闭环。时间的研判、下发、跟踪、督办、审核和归档支持黄、红预警功能。 |
| 2.3.3 | 成员单位协同工作界面 | 河长办协调多部门协同处理事件，成员单位会对事件进行判断，若判断协同事件属于其职责范围，在事件接收时限要求内点成员单位接收事件，进入成员单位内部处理过程。若成员单位判断此事件不是本部门职责范围，则退回给发起河长办。若成员单位没有按时限要求完成事件接收系统会自动统计事件接收超时，如果事件接收超时，河长办人员可以发起催办、督办。时间的研判、下发、跟踪、督办、审核和归档支持黄、红预警功能。 |
| 2.3.4 | 协同事件多维度统计分析 | 主要包括事件接收及时率、事件处置平均时间、事件处理完成率。根据协同事件的多维统计分析，发现多部门协同事件的关键梗阻点，通过线下沟通和协调优化协同事件的处理流程和方法，通过系统的配置能力对工作流程进行优化。 |
| 2.3.5 | 业务流程引擎 | 主要包括流程定义、流程控制、任务实例管理、流程任务查询。 |
| 3 | 河湖管理 |  |
| 3.1 | 河湖清四乱 |  |
| 3.1.1 | 遥感图斑清单 | 与全国河长制湖长制信息管理系统清四乱督查模块对接，获取图斑编码、地物对象、河段（湖片）名称、经纬度、县级、影像采集日期并在1.8“一张图”中显示具体位置等信息。完成整改情况的前、中、后佐证材料及时间；引用珠科院水保监管APP（手持端）数据，获取生产建设项目水土保持违法图斑信息，在“一张图”中显示具体位置等信息，以便地市水利局能用一个系统电脑端直观方便的掌握具体情况，提高图斑复核确认效率。 |
| 3.1.2 | 四乱问题清单 | 与全国河长制湖长制信息管理系统清四乱督查模块对接，获取问题编号、所在河湖、市县乡、问题类型、严重程度、问题上报日期、问题描述、状态、处理单位级别等信息，支持地图联动。开发河湖“四乱”问题填报功能。实现问题编号、行政区划、河湖类型、河段名称、上一级河流名称、问题发生所在位置描述、经纬度、问题名称、问题描述、问题类型、问题来源、问题发现时间、要求整改时间、问题上报人、上报时间、问题处理人、问题整治进展情况、问题处理状态、严重程度、备注等信息填报与水利部的全国河长制湖长制信息管理系统联动。 |
| 3.1.3 | 图斑协同复核 | 开发市、县、乡、村协同功能模块，支撑图斑复核任务快速部署和信息收集，实现地物图斑复核任务协同下发和导航定位，方便各县市区现场核查和数据填报。利用河段矢量图及河段起点和终点经纬度信息，通过空间分析将河段信息与“四乱”问题关联，提高“四乱”图斑复核任务下发效率。重复图斑筛选，结合涉河建设项目台账信息，根据名称、位置等信息筛选出已复核图斑，支持相关信息佐证文件的一键导出提交。 |
| 3.1.4 | 视频图像识别清单 | 包括视频监控点、图像、问题类型、河段（湖片）名称、位置、县级、日期等信息。 |
| 3.1.5 | 遥感“四乱”成果展示 | 通过卫星遥感的监测分析成果，以GIS地图的方式对识别出的乱占、乱采、乱堆、乱建问题进行展示 |
| 3.1.6 | 视频图像识别“四乱”成果展示 | 通过对视频监控画面进行图像识别分析，以GIS地图的方式对识别出的非法采砂、抛投垃圾、侵占构筑物等问题进行展示。 |
| 3.2 | 涉河建设项目台账 | 通过导入和人工录入的方式完善涉河建设项目信息，将涉河建设项目位置点信息标注在图上，建立基于“一张图”影像和地图的图形化涉河建设项目台账，实现涉河建设项目信息管理和上图功能，展示河道管理范围内跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水、公共休闲、景观等工程设施，同时可查询项目的审批信息和许可建设范围。 |
| 4 | 告警管理 |  |
| 4.1 | 雨情告警 | 对雨情监测数据进行分级，当雨情达到一定级别时，则需要通过系统进行雨情状况告警，形成一条告警记录，并自动记录在报表中进行汇总展现，提示用户及时了解暴雨、大暴雨、特大暴雨以及短历时强降雨的相关情况。 |
| 4.2 | 水情告警 | 当河道、水库水情监测结果触发告警规则，则以告警的方式告知用户河道或水库水位存在的异常情况，形成一条告警记录，并自动记录在报表中进行汇总展现，包括河道水情告警、水库水情告警。 |
| 4.3 | 视频图像告警 | 通过视频图像分析成果，可获得大量的河湖疑似问题告警，将以报表的形式将各条疑似问题告警记录进行汇总展现，包括图像识别成果时间、图像识别问题图片等信息。 |
| 4.4 | 生态流量监测预警 | 开展日常在线监管工作,对生态流量控制断面相关指标与该断面多年水文统计特征和生态流量需求阈值做不同尺度的对比性分析，对不符合考核指标要求的水电站进行预警。同时督促辖区内小水电站业主及时将监测设备接入监管平台并上传监测信息。 |
| 4.5 | 山洪灾害监测预警 | 利用为气象（水文）部门提供的1-24h预报降雨数据，分析确定相应时段长的山洪灾害风险预警指标，并与预报降雨量进行对比分析，综合确定未来1-24h山洪灾害风险落区和风险预警等级。 |
| 4.6 | 小型水库监测预警 | 系统汇集监测所有自动雨量站的雨量数据，当过去某时段内的实际雨量时，相应的自动雨量站点图标以对应的颜色（一小时雨量超过30mm为橙色，三小时雨量超过50mm为红色）在地图上闪烁显示。当预报未来一定时期内的雨量超过用户设置的预警门限（如一小时雨量超过30mm，三小时雨量超过50mm），相应区域的所有自动雨量站点图标以对应的颜色（一小时雨量超过30mm为橙色，三小时雨量超过50mm为红色）在地图上闪烁显示。实现水库分类预警，根据设置的水库容量、水位、超汛限水位、雨量实况、预报降雨等水库防汛门限条件对水库进行预警。 |
| 4.7 | 水雨台风情况联动 | 梳理视频点关联测站，包括视频点与水库、河道、堤防的关系，完成监控画面叠加警戒水位、雨量数据、左右岸高程、坝顶高程、实时水位、流量数据，实现水雨风情超警时与联动视频报警、视频水雨台风情况叠加展示。水位漫堤时或水位超警戒线时，监控画面报警提示与声音报警。汛期来临时，根据水情超警，雨量超警覆盖范围，智能推送附近相关视频给用户。 |
| 4.8 | 电子洪水风险图 | 在现有洪水风险图的基础上，利用地理信息技术，建设覆盖河东、河西及龙圩防洪保护区的可交互的电子洪水风险图，以一张图的形式展示控制断面实时水利要素成果、防汛风险、工程安全与洪水风险分析信息，具备基本的信息查询、数据更新、图层管理等功能，支持水情、灾情、工情、社会经济等文字信息的关联，为超标洪水防御应急抢险“挂图作战”和洪水复盘提供详实的工作底图。 |
| 5 | 河湖监测 |  |
| 5.1 | 水雨情监视 | 为专业部门及值守工作人员提供监视界面，实现信息自动警报提醒。动态监视各个水情站点，以图表方式展示实时水雨情信息，并在地图上对超警站点、河段或区域进行分级显示。当出现江河水位超警、水库水位超过汛限、降雨达到规定量级，对实时信息以不同颜色或声音预警或告警，为工程防洪、地质灾害预警提供服务。 |
| 5.2 | 视频监视 | 将系统中集成接入的各类视频源按照监控点位的地理坐标位置以视频图标的方式在GIS地图上进行展示。支持用户查看视频监控点位的概览信息及相关实时视频数据、视频图像识别的河湖问题、历史图像回放、远程控制，使河长办、水政监察支队业务人员足不出户即可实时准确地掌握河流湖泊、工程运行等情况，作为工作人员发现问题、溯源取证、解决问题的辅助手段。 |
| 5.3 | 生态流量监测 | 与广西中小水电站生态流量监测管理系统对接，开发数据接口，接入梧州市管辖范围内的中小水电站生态流量监测数据。与梧州水文中心或广西水文中心对接，接入长洲、京南、旺村、西中等大型水电站生态泄流监测数据。对无法实现在线接入的单位，提供填报手段，解决现有手机微信群报数不可追溯、不能对比等问题。在梧州市境内7个重要河流的主要控制断面：西江（梧州水文站），蒙江（太平水文站）， 黄华河（南渡水文站） ，桂江（京南水文站），北流河（金鸡水文站），东安江（木双水文站），义昌江（岑溪水文站）新增现场监控和雷达监测流量，以便实时监测河流断面生态流量。 |
| 5.4 | 山洪灾害监测 | 与梧州市山洪灾害信息管理系统、梧州市水利局山洪灾害监测预报预警系统等2个系统对接，开发数据接口，获取河道站、雨量站等山洪灾害监测预警数据。支持在山洪灾害防治区地图上叠加水位监测图层、时段降雨分布图层，方便用户直观了解历史山洪点的降雨与水情状况，针对降雨预警和水情预警，实现结合降雨监测和水情监测数据所获得的历史山洪点监测预警数据的地图展示，打造预警区域闪烁等明显直观的提醒方式。 |
| 5.5 | 小型水库工程安全监测 | 整合接入长洲、万秀、龙圩、藤县、蒙山、岑溪、苍梧等7个县小型水库水雨情和安全监测数据。开发数据接口，获取7个县级平台雨情、水情和安全监测数据。对实时汇集的数据进行分析，及时发现异常信息并反馈水库管理单位进行核改，同时发送至市水利局管理人员，实现小型水库雨水情信息标准化服务。对各县（市、区）监测数据传输情况、到报率等进行动态统计分析，及时反馈提醒地方补齐信息。制作小型水库运行监测矢量数据图层，支持点选查看基础信息和监测信息。 |
| 5.6 | 水文监测数据接入 | 与梧州市水文中心或广西区水文局对接，开发数据接口，获取水文测站基础信息和水位、流量监测数据。制作水文测站矢量数据图层，支持点选查看基础信息和监测信息。对数据传输情况、到报率等进行动态统计分析。 |
| 5.7 | 气象数据接入 | 汇集接入天气预报、台风路径等气象预报信息。通过界面集成综合展示未来气象雷达、卫星云图、台风路径、天气形势等情况。 |
| 6 | 综合信息管理 |  |
| 6.1 | 河湖名录管理 |  |
| 6.1.1 | 河流湖泊基础信息管理 | 进行管理维护（增、删、改、查），包括河湖编码、河湖名称、河湖级别、所属类型、位置坐标、所属流域、所属行政区域、负责人等信息。以列表的形式展示流域河湖信息，包括名称、编码、等级、类型、长度、面积等。列表支持按名称、级别、类型等多种条件组合筛选的功能，支持对流域河湖基本信息进行增、删、改、查操作。 |
| 6.1.2 | 河段基础信息管理 | 以列表的形式展示河段信息，包括名称、编码、等级、长度等。列表支持按名称、等级等多种条件组合筛选的功能，支持对河段基本信息进行增、删、改、查操作。 |
| 6.1.3 | 湖片基础信息管理 | 以列表的形式展示湖片信息，包括名称、编码、等级、长度等。列表支持按名称、等级等多种条件组合筛选的功能，支持对湖片基本信息进行增、删、改、查操作。 |
| 6.1.4 | 河湖分级名录空间标绘管理 | 对于没有空间信息的河流、湖库、河段、湖库片等，系统管理支持在GIS地图上手工标绘河流、湖库范围，并关联到相关的河流、湖库、河段、湖库片上，同时实现在一张图的效果展示。 |
| 6.2 | 水利工程基础数据维护 |  |
| 6.2.1 | 水库维护信息 | 水库名称、所在地、建成年月、工程规模、基面类型、集水面积、设计洪水位、总库容、调洪库容、正常蓄水位、校核洪水位、兴利库容、防洪限制水位、防洪限制水位库容、死水位、死库容、水库调节方式、最小下泄流量、发电引水口至尾水口河道长度、水库枢纽建筑物组成、运行状况、供水范围等。 |
| 6.2.2 | 堤防维护信息 | 堤防编码、堤防名称、资料截止日期、管理单位名称、地震基本烈度、地震设计烈度、堤防起点位置、堤防重点位置、堤防类型、堤防长度、设计洪水标准、设计水位、堤顶水位、防浪墙高度、堤防断面图等。 |
| 6.2.3 | 泵站维护信息 | 泵站工程代码、泵站名称、所在地、工程规模、泵站类型、装机流量、设计扬程、水泵数量、装机容量、设备总取水能力、运行状况、管理单位代码等。 |
| 6.2.4 | 水闸维护信息 | 水闸代码、资料截止日期、水闸名称、河流名称、上游闸（水文站）名称、下游闸（水文站）名称、闸位河道桩号、闸址、水闸类型、工程等别、水闸级别、管理单位、设计单位、开工日期、竣工日期、水准基面、开关闸水位等。 |
| 6.3 | 责任区管理 | 对用户与行政区、河流（河段）、湖泊之间做关联关系的维护，为相关的责任范围关联责任人，并实现关联关系的增删、修改、查询等操作功能。 |
| 6.4 | 公示牌和界桩管理 | 公示牌包括位置、编号、详情和公示牌照片，界桩包括位置、编号等，能够实现基本信息与图片信息的维护。 |
| 6.5 | 内部控制管理 |  |
| 6.5.1 | 值班管理 | 主要包括值班排班、收发文管理、工作日志、资料文件管理等功能 |
| 6.5.2 | 预算管理 | 主要包括基础预算编制、部门预算编制、归口部门预算审批、预算委员会预算审批、项目预算编制、项目预算审核、部门预算查询、预算控制数、项目预算绩效等。 |
| 6.5.3 | 收支管理 | 主要包括事前申请、费用报销、会计审核、付款管理、凭证管理、报表功能、单据查询、系统配置、收入管理等。 |
| 6.5.4 | 电子印章管理 | 开发电子公章管理系统，制作梧州市水利局电子印章，并与水政执法系统、政务服务系统等系统集成，加入盖章环节，实现wps、pdf等文件在线盖章。主要包括电子印章管理系统、电子印章载体和办公流程集成。 |
| 6.6 | 使用情况管理 | 智慧河长系统使用统计信息管理，包括按时间、区域等维度统计账号激活（总人数、已激活人数），注册统计（河长用户数量、河长办用户数量、巡查人员用户数量、用户总数），访问量统计（移动端访问总量、电脑端访问总量）等。 |
| 7 | 移动应用 |  |
| 7.1 | 河湖信息 | 主要包括河流信息、河长信息、监测信息等。 |
| 7.2 | 工程信息 | 主要包括水库、堤防、水闸、泵站等。 |
| 7.3 | 告警信息 | 主要包括雨情告警、水情告警、生态流量告警、山洪灾害监测预警、小型水库监测预警等 |
| 7.4 | 河流信息推送 | 根据巡河所在位置，智能推送附近河流信息 |
| 7.5 | 电子公示牌 | 点击河长制公式牌详细信息，可展示本河流的河长的基本情况和地图位置标识 |
| 7.6 | 志愿者巡河 | 轨迹上报、隐患或问题上报、信息暂存 |
| 7.7 | 多元化事件督导 | 感知告警事件处理、辖区事件处理、自处理事件审核 |

- 2.河湖管理一张图建设

围绕一河一档、一河一策、巡河情况、河流问题、河长履职、河长看板等方面，建设空间信息资源服务与管理框架，将业务数据和实际的地理信息结合起来，搭建梧州水利一张图基本框架，制作与发布河湖管理一张图，实现一张图数据动态更新、常用常新。主要包括地图浏览、图层控制、底图切换、对象检索、统计分析、地图工具等通用功能开发，以及流域、河流、湖泊、水利工程等水利基础空间数据加工处理和上图，提高信息展示的可视化水平，支撑河长制监控督导、水旱灾害防御等业务挂图作战。

表2 河湖管理一张图建设工程量清单

| 序号 | 项目 | 详细建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资源服务中心建设 |  |
| 1.1 | 桌面端软件购置 | 桌面端GIS软件需具备数据管理、处理、编辑、制图、分析、标绘等能力，支持数据和地图服务访问，可用于空间数据生产和分析、海图数据制作、业务系统定制。 |
| 1.2 | 服务端软件购置 | 服务端GIS软件提供全功能的GIS服务发布、管理与聚合能力，并支持多层次的扩展开发，提供空间大数据、三维等相关的Web服务。 |
| 2 | 空间信息服务建设 |  |
| 2.1 | 数据服务 | 提供给访问者包含地理空间数据的目录及所提供数据服务的目录信息 |
| 2.2 | 功能服务 | 以服务（Web Service）封装的形式向访问者提供有关地理空间信息处理和分析功能 |
| 2.3 | 多源服务接入 | 将部分全国水利一张图、广西区、外行业以及互联网地图资源注册为本项目的基础服务 |
| 3 | 地图应用功能开发 |  |
| 3.1 | 基础工具 | 提供常用的地图浏览、基本操作工具 |
| 3.2 | 高级检索 | 根据用户需求提供多种方式对“一张图”空间信息资源进行可视化查询 |
| 3.3 | 地图标绘 | 基于地图的点线面图形的标注和编辑功能和多种专业的符号化图形工具 |
| 3.4 | 统计分析 | 按照不同的统计维度及统计指标对水利要素进行统计分析，并以表格、统计图、地图专题图方式展示统计结果。 |
| 3.5 | 空间分析 | 空间分析功能提供缓冲区分析、叠加分析、拓扑关系判断、网络分析等基础空间分析与统计功能。 |
| 3.6 | 数据纠错 | 用户在浏览数据时可随时将发现的错误数据通过纠错窗口进行提交，由后台数据管理员进行审核，审核通过后数据对象将根据纠错信息进行更新 |
| 3.7 | 问题反馈 | 支持业务系统使用查询服务展示数据过程中发现问题数据进行反馈 |
| 4 | 基础底图和专题图层制作 |  |
| 4.1 | 基础地理信息图层 | 基础地理信息数据包括行政区划、交通路网、地表高程、行政地名、地貌、植被等数据。从全国水利一张图、广西区水利一张图、互联网、纸质版等资料转绘、下载和矢量化，通过数据调查、筛选、规整、聚合等技术手段，形成一套集地表高程、河流水系、道路交通、地貌、植被、居民地、行政区划等要素的基础地理信息图层。 |
| 4.2 | 河湖水系专题图 | 通过GIS专题图的方式进行集中展现，通过河湖分级名录方式梳理展示登录用户下辖各流域河流湖库基础信息的展示。主要包括河湖分级名录、流域基础信息、河流基础信息、湖泊基础信息、河流网格化专题图、湖泊网格化专题图等。 |
| 4.3 | 水利工程专题图 | 将各类水利工程信息根据其地理坐标位置以图标的方式展现在GIS地图上，当鼠标滑动到图标时，显示对应水利工程的概要信息如点位名称、所属水系等，也支持进一步展现相关水利设施详情。按照水利工程的不同类型提供筛选功能：包括水库、堤防、水闸、泵站等。 |
| 4.4 | 水文测站专题图 | 将各类水文测站信息根据其地理坐标位置以图标的方式展现在GIS地图上，当鼠标滑动到图标时，显示对应水文测站的概要信息如点位名称、所属水系等，也支持进一步展现相关水文测站详情。按照水文测站的不同类型提供筛选功能：包括雨量站、河道站、水库站、山洪灾害监测站、小型水库工程安全监测站、中小型水电站生态流量监测站、视频等。 |
| 4.5 | 清四乱专题图 | “清四乱”专题以图表、地图结合的方式，多维度展现通过运用遥感和视频技术全面排查获得的全市重要河湖“四乱”问题，同时通过对“清四乱”专项任务进度的实时跟踪，展现“清四乱”工作成果和成效。 |
| 4.6 | 岸线规划专题图 | 基于地图数据处理工具（Arcgis、MapInfo或MapViewer等），对岸线规划地图信息进行处理，生成可应用于水利局岸线水域管理的岸线规划地图资源信息，实现岸线规划地图成果在地图上的展示以及在业务系统的应用。具体地图数据治理流程如下：数据入库、地理坐标选取、底图配准、要素创建、编辑要素、要素数据编辑、添加地图要素、地图生成并发布。在岸线规划专题图中可视化展示水域岸线规划成果，展示当前水域岸线的基本地理位置信息，如地理位置名称、归属河道、岸线地理坐标坐落位置等信息，按岸线保护区、岸线保留区、岸线控制利用区进行不同标注展示。 |
| 4.7 | 河道划界专题图 | 基于地图数据处理工具（Arcgis、MapInfo或MapViewer等），对河道划界信息进行处理，生成可应用于水利厅岸线水域管理的河道划界资源信息，实现河道划界成果在地图上的展示以及在业务系统的应用。具体地图数据治理流程如下：数据入库、地理坐标选取、底图配准、要素创建、编辑要素、要素数据编辑、添加地图要素、地图生成并发布。在岸线规划专题图中可视化展示河道划界成果，展示当前河道的基本信息列表；地理位置的基本信息，如地理位置名称、归属河道，流经的市、县（区、市）名称。结合专题图可视化展示公告划界长度、完成划界范围。 |
| 4.8 | 采砂管理专题图 | 在采砂规划专题图中主要可视化展示对应河道的采砂规划范围、禁采区、可采区和保留区、规划堆砂场、规划期、已实施采砂的河段、正在实施采砂的河段，对应展示河段的年度采砂控制总量及分配规划。结合具体河道的采砂规划报告和图集资料，展示采砂管理所需信息。专题图中展示规划的背景，展示不同河段河势历史演变，体现局部河势变化，展示砂石种类和储量；禁采区方面展示所在河段规划禁采区的名称、起始位置和终止位置，与河段长度数、河段分区面积数、禁采的依据和原因关联；可采区方面展示所在河流可采区名称、可采区覆盖面积、河段的起始位置和终止位置，与规划河段长度、规划区面积、河段分区面积、可采平均深度、可采总方面、沙石比例系数、沙石储量、年度采砂控制量分配规划关联，提供信息展示和查询。采砂现状分布，展示已实施采砂的河段、正在实施采砂的河段，已采砂量等信息。 |
| 4.9 | 山洪灾害监测专题图 | 收集整理山洪灾害防治区（一级重点防治区、二级重点防治区、一般防治区）地质、水文、土壤、土地利用等地图资源和调查成果，并进行坐标转换、拼接等处理，制作防治区、危险区（点）、预警指标分布等图层，为山洪灾害分析提供基础数据。支持实时信息叠加，包括雨量站时段雨量、降雨等级信息，河道站水位、流量、水情态势信息，水库站水位、蓄水量、下泄流量、水情态势等信息，视频监控视频、图像信息。 |
| 4.10 | 洪水风险专题图 | 利用洪水风险地图数据治理和超标洪水防御预案地图数据治理成果，将西江、浔江、桂江干流洪水风险图和蒙江、北流河等82条中小河流在不同来水频率下的洪水淹没图上图，分别展现5年一遇洪水、10年一遇洪水、20年一遇洪水、50年一遇洪水、100年一遇洪水5种典型频率和超标准洪水淹没范围。 |
| 4.11 | 遥感本底数据采购 | 采购两期覆盖全市河道管理和保护范围分辨率为1米的遥感高分影像数据，分别为2018年和2023年。对遥感影像进行辐射校正、几何纠正、波段合成、图像融合、数字镶嵌与裁剪、图像增强等数据处理后入库。 |

- 3.河湖综合数据库建设

在现有数据资源的基础上，根据业务需求，全面调查梳理现有数据资源，充分整合现有信息，针对数据类型不全面、数据内容不完整、纸质材料未电子化等问题进行补充完善，健里信息统一存储、统一管理、及时更新的能力，为梧州市江河湖库管理提供数据基础，实现数据跨业务、跨区域、跨时空的完整汇聚，为智慧河长系统和河湖管理一张图提供完整规范、统一可信、实时交互、安全可视的数据支撑，提高业务人员掌握管理数据底数的能力，减少数据重复建设，降低数据管理成本，达到持续为本项目及后续项目提供覆盖全面、通用高效、方便扩展的多元化、个性化、可视化数据服务和共享能力的目标。主要包括：数据资源规划、数据库建设、河长业务数据治理、数据建设与更新标准规范。

表3 河湖综合数据库建设工程量清单

| 序号 | 项目 | 详细建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据资源规划 |  |
| 1.1 | 数据资源调查梳理 | 按照数据资源整合及资源目录建设的范围和要求，对各部门、各级河长办进行全面的数据资源调查，掌握水利数据资源底数。主要包括调查目标、范围、方法、内容和梳理分析。 |
| 1.2 | 数据汇集与整合策略 | 对数据资源调查梳理后，各系统汇集或线下收集的数据存在字段缺失、数据缺失、数据格式不规范统一等问题，需根据不同数据源和数据特性，设置数据融合策略，进行抽取汇集补充录入。主要包括数据汇集方式、整合策略、抽取规则、清洗方法、归并策略、人工整编补充。 |
| 2 | 数据库建设 |  |
| 2.1 | 河湖基础数据库 | 主要包括河湖基础数据、水利工程基础数据等2类数据 |
| 2.2 | 河湖监测数据库 | 主要包括雨情监测数据、河道水情监测数据、水库水情监测数据、小型水库工程安全监测数据、视频监测数据、遥感图斑数据、山洪灾害监测数据、生态流量监测数据、预警数据等9类数据 |
| 2.3 | 河湖业务数据 | 主要包括河湖库长基础数据、岸线规划和管理范围划界数据、一河（湖）一档一策数据、涉河建设项目管理数据、河湖“清四乱”数据、采砂管理数据、公示牌和界桩数据、幸福河湖数据等8类数据 |
| 2.4 | 河湖空间数据库 | 主要包括河湖基础地理空间数据、水利工程基础地理空间数据、河湖业务专题地理空间数据、遥感影像数据等4类数据 |
| 2.5 | 多媒体数据库 | 主要包括照片、视频等2类数据 |
| 3 | 数据治理与整编入库 |  |
| 3.1 | 数据收集整编与入库 | 针对全市河湖基础数据、河湖空间数据、水利工程基础数据、河湖业务数据的具体建设范围，开展数据资料收集整编与入库建设。主要包括前期准备、数据收集、数据整编、数据审查与汇编、数据入库、审查及复审、评审及验收。 |
| 3.2 | 河湖基础地理空间数据治理 | 对基础地理信息、河湖水系、水利工程、水文测站、清四乱、岸线规划、河道划界、采砂规划、山洪灾害、洪水风险等10个专题45个图层进行空间数据治理，主要包括要素属性完善、编码规则统一、坐标同化、拓扑检查、地图符号设计、地图整饰和制图综合等。 |
| 4 | 标准规范 | 制定《梧州市河长制数据建设与更新标准规范》 |

- 4.信息化基础设施建设

主要包括信创云服务资源建设、视频监控点建设、无人机监测和前端执法能力建设等。

- （1）信创云服务资源建设

申请梧州市信创云申请5个32核、内存64GB、存储2T虚拟化计算节点，以及补充5套国产化服务器操作系统、4套国产虚拟化授权、3套国产应用服务器中间件、2套国产数据库软件。

- （2）视频监控点建设

根据河湖管理、水政执法等业务领域业务需求，整合现有资源实现多种类视频信息采集，补充新建20个视频监控点，建成重点河道范围视频综合监测系统，实现随时随地可实时调看或历史回看视频监视，并具备视频的智能化识别和主动发现预警信息能力，为河湖管理、水政执法等业务领域提供视频信息支撑，实现全市涉河湖视频监控从“看”到“看管”的转变。

- （3）无人机监测和前端执法能力建设

购置8台无人机，购买撞机跌落、意外进水、自然磨损等多种意外造成的机器损坏售后服务和无人机操作技能集中培训服务，确保河湖巡查、水政监察、水库堤防巡查等外业工作人员安全熟练使用无人机，提高执法、巡查效率。购买20套执法记录仪，能够对执法过程中进行动态、静态的现场情况数字化记录。

表4 信息化基础设施建设工程量清单

| 序号 | 工程项目 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行环境建设 |  |  |  |
| 1.1 | 虚拟化计算节点 | 32核、内存64GB、存储2T | 台 | 5 |
| 1.2 | 操作系统 | 国产化服务器操作系统 | 套 | 5 |
| 1.3 | 虚拟化授权 | 国产虚拟化授权 | 套 | 4 |
| 1.4 | 中间件 | 国产应用服务中间件 | 套 | 3 |
| 1.5 | 国产数据库软件 | (数据库企业版，不限用户）具有授权具有著作权证书；自主原创开发，非OEM产品有权威原创评测认证；支持主流厂商的硬件平台及操作系统平台（麒麟、红旗、普华、思普、方德、Linux、Windows 、IBM AIX、HP-UX、Sun Solaris、龙芯、飞腾等）；按照CMMI5标准设计、研发、发行, 支持多种主流通用开发接口，包括ODBC2.X/3.X、JDBC3.0、OLE DB2.7、Unix ODBC等；支持TB级以上的少量数据和大用户幵发处理、支持集群、可支撑中、大型企业和政府部门应用。支持多种主流开发工具、持久层技术和中间件，支持SQL92标准；符合信息技术产品安全分级评估保证级4增强级；提供单向、双向、级联、多对多的同步/异步数据复制功能，支持数据库快照功能；支持滚动升级；支持数据守护集群、读写分离集群；产品易用，安装、配置都比较简单，提供易操作的图形化工具；支持免费的、集中式的数据库管理工具，支持图形化的存储过程调试工具，支持跨平台统一界面，包括远程跨平台数据库管理，图形的性能监控等；为关键任务的应用程序（如大业务量的在线事务处理（OLTP)环境、查询密集的数据仓库和要求苛刻的互联网应用程序）提供了高效、可靠、安全的数据管理。 | 套 | 2 |
| 2 | 视频监控建设 |  |  |  |
| 2.1 | 新建视频监控点 | 利用通信铁塔资源，按照25米以下挂高，可见光，变倍45，焦距300mm，彩色最底照度0.0005Lux，分辨率400万像素，监控距离2.7km配备摄像头。 | 台 | 20 |
| 2.2 | 视频监控资源整合 | 建设视频监控平台，具备视频资源接入、管理、调度、转发、播放等一系列基础功能。提供平台级联、大屏上墙、视频会议接入等一系列场景化定制功能。充分利用云计算、大数据、人工智能等先进技术，立足于用户的实际需求构建智能应用，发挥视频监控的最大价值。兼容适配主流视频监控协议族，通过平台级联实现不同视频监控平台之间的互联互通，有效整合视频资源。支持市县两级所辖区域实时视频监控。 主要包括监控画面操作、分屏展示、上下游视频、码流切换、视频抓图、视频报障、预置位管理、视频回看、视频录制、收藏夹管理、站点信息、水雨情信息、智能分析与告警通知、一张图等功能。 | 套 | 1 |
| 2.3 | 网络视频会议 | 购置视频会议笔记本、终端授权、无线传屏器、高清摄像头、麦克风等，实现梧州市水利局与7个县区市召开视频会议。 | 套 | 8 |
| 3 | 无人机监测和前端执法能力建设 |  |  |  |
| 1.3.1 | 巡查无人机 | 主摄CMOS尺寸：1/1.3英寸；最大信号有效距离：7-9km；感知系统类型：多方向避障；实时图传质量1080p；主摄像素数2000万；数据传输其他传输方式；最大抗风速12m/s；配备3块智能飞行电池，电池容量77Wh；配备100W充电管家以及100W桌面充电器；最大飞行时间43分钟；图片格式JPEG、DNG；操控方式遥控器控制，遥控器自带5.5英寸、700尼特亮度的高清屏；支持接口类型Lightning；Micro USB；USB-C。 | 台 | 6 |
| 1.3.2 | 夜视无人机 | 热成像相机分辨率高达 640*512，支持点测温、区域测温、高温警报、调色盘及等温线等功能，可快速定位目标，辅助作业决策。机身配备鱼眼镜头，可实现无盲区全向感知。还支持设置告警和刹停距离，灵活应对不同作业需求。智能返航模式，自动规划最优返航路线，省电、省时，更安全。便携遥控器，配备 1000 尼特高亮屏，支持显示增强模式，阳光下清晰可见。内置阵列麦克风，声音更清晰。65W 快充，1.5 小时充满内置电池。 为无人机和遥控器之间提供 4G 增强图传，并可为遥控器提供移动网络。支持网络 RTK 、自定义网络 RTK 服务以及 D-RTK 2 移动站，实现厘米级定位。 D-RTK 2 高精度 GNSS 移动站支持全球主流卫星导航系统，通过提供实时差分数据，为飞行平台带来厘米级高精度定位。音量更大，传播更远；支持文字转语音及录音储存，可自动循环播放，让应急搜救等作业更高效。 | 台 | 2 |
| 1.3.3 | 无人机操作培训 | 共培训20人、培训7天 | 项 | 1 |
| 1.3.4 | 执法记录仪（含4G卡及一年通信费）） | 显示屏：2.0英寸TFT LCD；320*240；触摸屏；内存：2GB；视频输入：主机内置摄像机录像分辨率1080P、720P、D1;视频录像：视频分辨率最高为1080P/25帧，1280×720、720x576可选；双码流：录像1080P25，同时网传1080P25；视频编码格式：H.264,H.265；拍照：主相机支持3000万像素；快门：电子快门；红外夜视：自动红外夜视灯开/关，滤光片自动切换（3米看清人脸）；白平衡：自动；白光灯：支持；存储容量：内置存储，不可拆卸，存储芯片容量32GB；卫星定位：内置GPS和北斗二代组合定位功能；网络传输：支持4G全网通；WIFI：支持WIFI功能，802.11b/g/n；蓝牙：BT4.2；NFC: 不支持；传感器：加速度；电池：不可拆卸，3220mAH，1080P录像不低于13小时，720P录像不低于15小时；适用环境：适用于-20~55℃、湿度小于90%的工作环境；尺寸：82.6*58*29mm（不含背夹、外接设备）；重量：约165g（不含背夹)；按键：电源、录像、拍照、录音、对讲、报警、标记、MENU、HOME；充电方式：Mini USB接口；触点式USB接口。 | 台 | 20 |

- 5.系统集成

智慧河长系统运行在梧州市信创云，对设备、系统等需集成的部分在用户现场进行部署、调试，并将各个分离的设备、功能和数据等集成到相互关联、统一协调、实际可用的系统。主要包括硬件集成、数据集成、软件集成、门户集成。

表5 系统集成工程量清单

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件集成 | 项 | 1 | 硬件集成主要为视频监控系统的集成，接入梧州市已建且具备条件的中国铁塔视联平台、立体防控云防系统、岑溪市小型水库雨水情和大坝安全监测平台、蒙山县小型水库雨水情和大坝安全监测平台、堤防泵站防汛设施视频监控系统等视频监控，作为河湖管理视频监控的补充和完善。 |
| 2 | 软件集成 | 项 | 1 | 软件集成是在业务逻辑层面上进行集成，通过对功能进行不同粒度的封装,提供标准化的功能组件或服务,部署到网络环境中,可作为不同应用系统间的标准接口,用于所有接受这个标准的应用的调用请求。 |
| 3 | 数据集成 | 项 | 1 | 数据集成主要是集成已建系统的数据信息，以便本项目可以正常使用。对于可以开放数据库访问的系统，利用ETL工具同步数据库信息到本系统中。对于不提供数据库访问的系统，需开发数据接口以便本系统使用。对于其他数据信息较少或更新频次较低的系统，可通过数据填报系统来登记录入信息。 |
| 4 | 门户集成 | 项 | 1 | 以本项目建设的应用系统为基础，对梧州水利相关业务系统进行整合和集成，实现所有办公业务和信息服务集中到一个应用平台，实现统一门户访问，解决应用管理割裂，应用中的数据烟囱、账号烟囱等问题。对于具备较好对接条件的系统实现统一用户管理和单点登录，对于其他系统可采用链接访问的方式。 |

# （一）智慧河长建设要求

(注：本招标文件技术条件中注“★”为不可偏离条款，投标人对这些条款的偏离将导致其投标文件被拒绝。)

## 1.1项目背景

目前，梧州市河长办使用的河湖长制及河湖管理系统，侧重于保障各类管理信息的人工填报、逐级审核、统一上报等功能实现，存在数据内容不完整、系统应用水平不高、业务协同不畅、数据共享和更新困难等突出问题，特别是河湖动态信息指标不完整，河湖及水域岸线本底情况、利用情况不掌握，水域岸线违法违规现象追溯困难，不能第一时间发现涉河湖违法事件，不能利用信息手段和信息管理系统精准、及时、发现和处置河道非法采砂行为等问题，对重点河段、敏感水域的视频监控等不到位。

因此，急需以河湖长制为抓手，利用数字化手段集成创新，从实际问题与效益出发，科学分析、合理设计方案，按照统筹规划、分步实施、平台先行的思路，转变传统水利业务系统垂直运作模式，避免不同业务系统之间重复建设问题，先行搭建梧州市智慧水利综合管理平台基本框架，打通内部数据孤岛，释放数据要素价值。在此基础上建设智慧河长业务应用系统，提高河湖“四乱”问题和重要控制断面生态流量落实预判预警水平，实现天上看、网上管、地上查的全流程河湖动态监管。

建设梧州市智慧河长系统，通过在主要河道架设点位球机、枪机、云台等前端设备，配备无人机开展河湖巡查工作，划定监测告警区域及重点监管区域，搭建河湖管理一张图、河湖综合数据库等后台系统，利用图像识别、动作捕捉、智能推送等信息化手段管控非法采砂、非法建设、岸坡开挖、乱堆乱占等河湖违法违规现象。

## 1.2招标范围

智慧河长建设项目主要包括智慧河长系统建设、河湖管理一张图建设、河湖综合数据库建设、信息化基础设施建设和系统集成等。

（1）智慧河长系统建设。在现有河湖长制系统的基础上建设梧州智慧河长系统，强化河湖“四乱”问题遥感和视频动态监测，及时发现河道采砂、破坏堤岸、大面积开挖、污水乱排、水体颜色异常、生态流量落实等问题线索，精准推送、协同联动执法队伍赶赴现场核查确认，支持各级河长办对涉河湖问题和事件进行全过程的跟踪与督办，实现对河湖全面展示、综合分析、监督执法、督促整改“一站式”处理。主要包括综合信息管理、河湖业务管理、线索自动发现、预警精准推送、问题闭环管理、生态流量监测预警、智慧河长移动应用、系统管理等功能开发，以及与水利部、广西区河湖长信息管理系统对接。

（2）河湖管理一张图建设。围绕一河一档、一河一策、巡河情况、河流问题、河长履职、河长看板等方面，建设空间信息资源服务与管理框架，将业务数据和实际的地理信息结合起来，搭建梧州水利一张图基本框架，制作与发布河湖管理一张图，实现一张图数据动态更新、常用常新。主要包括地图浏览、图层控制、底图切换、对象检索、统计分析、地图工具等通用功能开发，以及流域、河流、湖泊、水利工程等水利基础空间数据加工处理和上图，提高信息展示的可视化水平。

（3）河湖综合数据库建设。在现有数据资源的基础上，根据业务需求，全面调查梳理现有数据资源，充分整合现有信息，健全信息统一存储、统一管理、及时更新的能力，为梧州市江河湖库管理提供数据基础，实现数据跨业务、跨区域、跨时空的完整汇聚，为智慧河长系统和河湖管理一张图提供完整规范、统一可信、实时交互、安全可视的数据支撑。主要包括：数据资源规划、数据库建设、河长业务数据治理、数据建设与更新标准规范。

（4）信息化基础设施建设。主要包括信创云服务资源建设、视频监控点建设、无人机监测和前端执法能力建设等。其中，信创云服务资源建设，申请梧州市信创云申请5个32核、内存64GB、存储2T虚拟化计算节点，以及补充5套国产化服务器操作系统、4套国产虚拟化授权、3套国产应用服务器中间件、2套国产数据库软件。视频监控点建设，根据河湖管理、水政执法等业务领域业务需求，整合现有资源实现多种类视频信息采集，补充新建20个视频监控点，建成重点河道范围视频综合监测系统，实现随时随地可实时调看或历史回看视频监视，并具备视频的智能化识别和主动发现预警信息能力，为河湖管理、水政执法等业务领域提供视频信息支撑。无人机监测和前端执法能力建设。购置8台无人机，购买撞机跌落等多种意外造成的机器损坏售后服务和无人机操作技能集中培训服务。购买20套执法记录仪，能够对执法过程中进行动态、静态的现场情况数字化记录。

（5）系统集成。主要包括硬件集成、软件集成、数据集成和门户集成，最终将各个分离的设备、功能和数据等集成到相互关联、统一协调、实际可用的系统。。

（6）合同约定的其他内容。

## 1.3信息化现状

1.全国河长制湖长制管理信息系统

2018年水利部印发《河长制湖长制管理信息系统建设指导意见》《河长制湖长制管理信息系统建设技术指南》，并于同年5月启动全国河长制管理信息系统业务应用的开发工作。2019年全国河长制湖长制管理信息系统上线运行，在水利部、省级两级部署，支撑五级应用（部、省、市、区（县）、镇（乡）），主要功能包括：河长制基础信息管理应用，支持各级河长办上报与更新河湖自然属性和河（湖）长信息等内容；河长制动态台账信息管理，支持各级河长办上报与更新取用水、排污、河湖水质、水生态、岸线开发利用、河道利用、涉水工程和设施等内容；河长制业务信息服务，面向地方河长制信息系统提供遥感监测、社会监督和业务共享等三个方面的信息服务；河长制抽查督导评估，支持水利部及相关河长办对下级工作的抽查、督导与评估；河长制信息展示发布，支持将河长制建设成果以及考核评估结果采用可视化方式表达，并将部分可公开内容向社会公众发布。

梧州市河长制工作站具有河长制（工作进展填报、河长信息统计、双月报、河湖管理监督检查），妨碍行洪排查、清四乱督查，河档河策、河湖信息统计、河湖名录梳理复核、工作进展统计等模块访问权限，主要使用清四乱督查功能支撑开展图斑复核及数据填报工作，具体包括遥感图斑分布、遥感图斑复核、图斑复核审查、问题管理、分类统计、补充材料等。

2.广西河长制湖长制管理信息系统

广西河长制湖长制管理信息系统包括PC端业务应用软件系统、移动端APP监管系统、微信公众服务平台等，2019年由广西区水利厅建设上线运行。主要包括首页、河长一张图、信息服务、巡河管理、督导评估、河湖管理、数据中心、报表填报、河湖一体化等功能。

梧州市河长制工作站具有梧州市水利局管辖范围内河湖长、河段、湖泊、水库、巡河、问题、河档河策、公示牌等数据填报、查看和修改权限，支撑河长巡河、河湖四乱问题填报等日常工作。

## 1.4进度

本项目的建设进度应满足以下要求：

总工期4个月，具体进度安排如下：

第1个月，收集整理相关数据文档资料，开展现场调研、需求分析，完成系统原型设计、业务确认和专家评审。

第2个月，开展数据收集整理、加工处理和入库，完成河湖基础信息库建设，制作并发布河湖管理一张图。完成视频监控点建设、无人机采购、执法记录仪采购和操作培训。

第3个月，完成梧州市智慧河长系统建设，完成现有信息系统整合、与上级单位系统对接，形成智慧水利统一门户，智慧水利综合平台基本框架搭建。

第4个月，完成系统总体集成和整体上线试运行。开展系统等级保护测评和第三方测评。优化完善系统试运行中发现的问题，完成项目验收。。

## 1.5实施计划

合同签订后，承包人在14天内编制项目实施计划方案（包括详细进度计划与资源配备方案），报发包人批准。

承包人需配备充足人员、设备等资源，按功能模块及建设内容开展需求调研和详细设计。详细设计方案经发包人审批后，按计划开展内容建设，完成包括软硬件环境平台搭建，数据收集和处理，智能模型研发，软件功能模块开发、测试、部署、上线运行等工作。建设过程对项目运行进行全方位跟踪监控，处理过程风险及问题，并持续更新模型与数据、完善优化系统。工作完成后进行完工验收。项目建设结束后，承包人按要求整理形成最终交付成果和完整成果报告，并提交发包人审核，发包人批准后进行项目整体验收。

## 1.6总体要求

（1）技术先进成熟、运行稳定可靠、维护简单，具备安全、稳定、可靠、方便移植及拓展开发、先进性，一般应使用成熟的国产产品和技术，包括采用国产品牌硬件设备、国产地理信息软件和国密算法等。

（2）如发包人在设备投入运行中发现承包人所供设备、系统、数据等内容不满足本项目技术条款和相关标准、规范要求，发包人有权要求承包人修改完善或增加，为此引起的一切费用由承包人负责。

★本项目直接采购的软硬件设备，在采购前需根据最新主流产品提出购置清单并说明设备主要技术参数，报发包人批准后方可实施，发包人有权在合同单项价格范围内调整设备选型。

★本项目系统所有软件不仅应满足梧州市信创云运行环境，还应适配服务器端、办公终端的国产化环境。

## 1.7 智慧河长系统建设

1.7.1河长看板

聚焦重点问题，通过对河湖各类信息的汇集与统计分析，以全局的角度利用多维度多形式图表为领导提供河长工作成效的直观展示，方便领导对河长制湖长制工作信息的体验感知和重点河湖事件处置过程的直接监督。主要包括河湖概况、河长制概况、河湖问题、河湖清四乱、幸福河湖建设、涉河建设项目、采砂管理、一张图等。

1.河湖概况

展示河湖库的基础信息，以文字描述的方式对河流湖泊水库概况信息进行展示，以GIS的方式对所有河湖水系进行地图展示，支持下钻查看河段、湖片、河道管理范围、岸线保护与利用规划等详细信息。其中下钻河道管理范围建立三维一体化建模数据底板。

2.河长制概况

展示河长制湖长制基本情况，包括河长、湖长、库长、河档河策等总览情况，支持下钻查看详细列表信息。

3.河湖问题

按照河湖巡查、遥感图斑、视频分析、公众投诉等问题线索来源做各类统计分析展示，支持自定义时间统计问题总数、已销号、办结率等，支持按照市县乡村行政区划统计横向比较。

4.河湖清四乱

展示清四乱总体情况，按照乱占、乱采、乱堆、乱建统计分析完成情况，支持按市县乡村行政区划和自定义时间范围筛选（不限于如已整改及未整改的统计、未按要求整改被上级行政机关驳回等自定规则）。

5.幸福河湖建设

展示纳入广西美丽幸福河湖规划情况、累计完成情况、年度完成情况，工作动态、建设成效，以及河湖风采展示，支持下钻查看（如河段具体位置、长度等相关信息）。

6.涉河建设项目

展示涉河建设项目总体情况，支持按照未开工、正在建设、已完工、已验收进行分类统计，支持按市县乡村行政区划和自定义时间范围筛选。

7.采砂管理

展示规划可采区、批复可采区情况，支持下钻查看详细列表信息（不限于如开区区域与禁采区域明显区分、可采总量、开采时间等）。

8.一张图

集成展示河湖水系、水利工程、水文测站、河湖实景、“清四乱”、河道管理范围、岸线保护与利用规划、采砂规划、岸线规划与河道划界、采砂规划、山洪灾害、洪水风险等9个专题图成果。

1.7.2巡查管理

主要包括河湖长履职、视频图像智能识别、业务协同管理等3项建设任务。

1.河湖长履职

基于地图和图表的方式展示全市河长履职情况，主要包括巡河履职统计、事件类型上报统计、督办任务分布图、专项任务作战图等，从巡河、事件、河段、人员、督办等多维度进行呈现。

（1）巡河信息获取

与广西河长制湖长制信息管理系统巡河信息管理功能对接，获取巡河详细情况，包括行政区划、河长名称、河段名称、巡河开始时间、巡河结束时间、时长、距离、巡河是否有效、状态等信息。

（2）巡河履职统计

按行政区域统计本月的巡河完成率并做汇聚展现。用户可查看下级各行政区域的巡河履职情况和统计信息等，比如河长人数、巡河员人数、本月应巡河次数、已完成巡河次数、巡河完成率等。

（3）事件类型上报统计

按行政区域统计本月的涉河事件数量并做汇聚展现，用户可查看下级各行政区域的涉河事件处理情况和统计信息，包括事件上报数、事件办结数、事件上报类型及统计等。事件统计信息按事件类型和数量进行排序展示，用户可查看到上报次数最多的几类事件类型及其数量。

（4）督办任务分布图

根据各重点督办任务所属的地理位置（按市县乡村行政区划）信息，获得当月各类督办任务的分布图，并能够实现督办任务的基础信息和处理进度信息展示。

（5）专项任务作战图

根据各专项任务所分配涉及到的行政区域，获得当年度各类专项任务下级区域的专项任务完成进度展示；针对涉及销号清单的专项任务类型，以地图的方式展示销号清单中涉及的各项工作的基本信息和工作情况，形成专项任务作战地图。

2.视频图像智能识别

调用视频监控系统提供的视频流信息，通过AI分析系统建立相应的分析模型，人工标注被检测物，不断进行模型训练学习最后能够动态识别被检物体，并产生告警信息。在不需要人为干预的情况下对监控场景进行自动分析对所在河段的河道采砂、破坏堤岸、大面积开挖、在河道管理范围内乱堆、在河道管理范围内乱建、污水乱排、水体颜色异常等现象进行识别，及时做出信息告警提醒，通知辖区河长及河长办。本期项目建设的AI算法分析场景包括：45路河道采砂、45路破坏堤岸、45路大面积开挖、45路河道管理范围内乱堆、45路河道管理范围内乱建、45路污水乱排、45路水体颜色异常，共315路重点视频监控分析。后期可根据业务需要扩展所需要识别分析的视频监控路数。

（1）河道采砂识别模型

识别短时间或长时间逗留在江河水面的船只，对目标对象进行标记，对逗留时间超过阈值的船只实现实时告警。样本集：1000个，准确率>80％，漏检率<20%，误检：<10次/天，有效距离：30米，结果类型为图片。

（2）破坏堤岸识别模型

通过对破坏堤岸图像识别，标注和统计图像破坏情况，管理人员可在识别结果中进行鉴定，并将鉴定有问题的信息发通知给相应的管理人员。样本集：3000个，准确率>70％，漏检率：<30% ，误检率：2次/天，有效距离：无，结果类型：图片对比。

（3）大面积开挖识别模型

通过对开挖图像识别，标注和统计图像开挖情况，管理人员可在识别结果中进行鉴定，并将鉴定有问题的信息发通知给相应的管理人员。样本集：3000个，准确率>70％，漏检率：<30% ，误检率：2次/天，有效距离：无，结果类型：图片对比。

（4）乱堆识别模型

通过对乱堆图像识别，标注和统计图像乱堆情况，管理人员可在识别结果中进行鉴定，并将鉴定有问题的信息发通知给相应的管理人员。样本集：3000个，准确率>70％，漏检率：<30% ，误检率：2次/天，有效距离：无，结果类型：图片对比。

（5）乱建识别模型

通过对河道侵占构筑物图像识别，标注和统计图像侵占情况，管理人员可在识别结果中进行鉴定，并将鉴定有问题的信息发通知给相应的管理人员。样本集：3000个，准确率>70％，漏检率：<30% ，误检率：2次/天，有效距离：无，结果类型：图片对比。

（6）污水乱排识别模型

通过图像识别出的水质恶化信息，包括黑臭水体、偷排污水、水体颜色异常等水质恶化情况，可查看识别的图像画面，同时可显示标注、进行自动预警。样本集：3000个，准确率>70％，漏检率：<30% ，误检率：2次/天，有效距离：无，结果类型：图片对比。

（7）水体颜色异常识别模型

通过图像识别出的水体颜色异常信息，可查看识别的图像画面，同时可显示标注、进行自动预警。样本集：3000个，准确率>70％，漏检率：<30% ，误检率：2次/天，有效距离：无，结果类型：图片对比。

（8）模型优化

机器学习是一个不断实践、不断优化、不断探索的过程，所以视频图像识别平台建成以后需要对整个平台提供持续不断的优化运营服务，以降低误报率和漏报率，需要针对已经建设的模型算法进行优化。包括收集视频拍摄素材、样本均衡处理、图像预处理、远景小目标强化训练、远景小目标甄别等工作。

（9）视频巡河

生成市级河长视频巡河路线，关联断面监控、水利风景区、中小河流治理相关信息，为河长日常巡河提供支撑。关联水文站、水位站、重点水利工程等相关信息，支撑洪水防御工作。支持一键巡检，系统以地图形式生动形象地展示在线智能巡检路线走向、实时巡检点位信息、巡检进度，同时系统会通过视频捕捉的方式通报巡检路线上各点位的违规事件，形成巡检结果列表，对违规事件进行图片标识。

（10）预警信息推送

针对视频图像识别发现的疑似问题，用户可针对各类疑似问题的实际情况进行人工确认，经初步分析审核后，推送至相关人员电脑端和手机端，联动现场人员开展问题溯源及案件办理，有效提高河湖管理效率及准确率。若该疑似问题被确认为真正的河湖问题，则将自动同步推送到一张图、事件处理的相关模块中，并通过系统的事件管理模块进行相关工作流程的流转和事件处理。

（11）与广西区水政执法系统对接

联动现场人员开展现场核查、问题认定、问题溯源和案件办理。

3.业务协同管理

针对河湖巡查、督导督办、公众投诉、智能识别发现的“四乱”、河道侵占、违法行为等主要问题，实现事件处理及管理统一入口，规范化事件处理流程，实现河湖突出问题的发现上报、现场核查、确认、整改、复核、跟踪问责、问题销号等全过程管理，形成事件数字化处理全闭环，满足建立健全河湖管理保护长效机制的需要。主要包括疑似问题管理、业务协同流程、河长办协同工作界面、成员单位协同工作界面、协同事件多维度统计分析、业务流程引擎等。

（1）疑似问题管理

能够对图像识别、遥感图斑、无人机巡查、公众投诉等发现的问题进行统一的集中管理，方便各级河长对发现的问题进行全局的把握。通过卫星遥感图斑、视频图像智能识别、河湖巡查、无人机等发现的河湖疑似问题，在经过告警管理模块进行确认审核后，将被同步到事件管理模块进行处理，可根据事件类型、所处位置等信息将事件派发至相关单位进行处理。事件类型管理支持河长办用户根据实际工作需要，灵活定义多级分类的事件类型管理机制。

（2）河长办协同工作界面

当有需要业务协同相关事件发生，根据事件所属的区域和河长管理河段的关联关系启动河长制业务协同相关流程。基于河长制业务支撑系统，配置河长办协同管理的流程和处置功能，实现对需要与本级河长制成员单位协同办理的事件、需要逐级上报至上级河长制成员单位协同处理的时间的研判、下发、跟踪、督办、审核和归档的全过程管理，构建河长业务协同机制，形成业务协同执行闭环。时间的研判、下发、跟踪、督办、审核和归档支持黄、红预警功能。

（3）成员单位协同工作界面

河长办协调多部门协同处理事件，成员单位会对事件进行判断，若判断协同事件属于其职责范围，在事件接收时限要求内点成员单位接收事件，进入成员单位内部处理过程。若成员单位判断此事件不是本部门职责范围，则退回给发起河长办。若成员单位没有按时限要求完成事件接收系统会自动统计事件接收超时，如果事件接收超时，河长办人员可以发起催办、督办。时间的研判、下发、跟踪、督办、审核和归档支持黄、红预警功能。

1.7.3河湖管理

主要包括河湖清四乱、涉河建设项目台账等2项建设内容。

1.河湖清四乱

将河道“四乱”问题撒在一张图中，可追查、跟踪，并能进行多维度统计，按时间（年、季度、月、自定义时间段）、类型（占、采、堆、建或更细分类）、区域（行政区划）、整改情况（未整改、正在整改、已整改）等多维度进行统计。主要包括遥感图斑清单、四乱问题清单、图斑协同复核、视频图像识别清单、遥感“四乱”成果展示。

（1）遥感图斑清单

与全国河长制湖长制信息管理系统清四乱督查模块对接，获取图斑编码、地物对象、河段（湖片）名称、经纬度、县级、影像采集日期并在“一张图”中显示具体位置等信息。完成整改情况的前、中、后佐证材料及时间；引用珠科院水保监管APP（手持端）数据，获取生产建设项目水土保持违法图斑信息，在“一张图”中显示具体位置等信息，以便地市水利局能用一个系统电脑端直观方便的掌握具体情况，提高图斑复核确认效率。

（2）四乱问题清单

与全国河长制湖长制信息管理系统清四乱督查模块对接，获取问题编号、所在河湖、市县乡、问题类型、严重程度、问题上报日期、问题描述、状态、处理单位级别等信息，支持地图联动。开发河湖“四乱”问题填报功能。实现问题编号、行政区划、河湖类型、河段名称、上一级河流名称、问题发生所在位置描述、经纬度、问题名称、问题描述、问题类型、问题来源、问题发现时间、要求整改时间、问题上报人、上报时间、问题处理人、问题整治进展情况、问题处理状态、严重程度、备注等信息填报与水利部的全国河长制湖长制信息管理系统联动。

（3）图斑协同复核

开发市、县、乡、村协同功能模块，支撑图斑复核任务快速部署和信息收集，实现地物图斑复核任务协同下发和导航定位，方便各县市区现场核查和数据填报。利用河段的矢量图及河段起点和终点经纬度信息，通过空间分析将河段信息与“四乱”问题关联，提高“四乱”图斑复核任务下发效率。重复图斑筛选，结合涉河建设项目台账信息，根据名称、位置等信息筛选出已复核图斑，支持相关信息佐证文件的一键导出提交。支持移动端办理图斑复核任务。

（4）视频图像识别清单

包括视频监控点、图像、问题类型、河段（湖片）名称、位置、县级、日期等信息。

（5）遥感“四乱”成果展示

通过卫星遥感的监测分析成果，以GIS地图的方式对识别出的乱占、乱采、乱堆、乱建问题进行展示，包括围垦湖泊、围垦河道、种植碍洪作物、非法占用水域滩地、涉河违法违规建设项目、非法采砂、乱堆垃圾、固体废物倾倒填埋、岸线长期占而不用、多占少用、滥占滥用等不同类别的问题。用户可以按照区域、流域查看辖区内的四乱问题监测成果，包括遥感成果日期、遥感对比日期、遥感分析对比图片等，全面地了解辖区内“乱占”问题的整体概况。用户也能够选择某一区域或流域查看其历次的四乱问题遥感分析成果，掌握重点河湖、水系、流域的问题变化情况。同时，支持根据四乱问题类型进行查询的功能。在此基础上，相关管理部门可以结合辖区整体概况进行下一步决策，比如针对这一四乱问题类型采取专项行动，进而有效推进河湖治理的相关工作。

（6）视频图像识别“四乱”成果展示

通过对视频监控画面进行图像识别分析，以GIS地图的方式对识别出的非法采砂、抛投垃圾、侵占构筑物等问题进行展示。用户可以按照区域、流域查看辖区内的四乱问题，全面地了解辖区内四乱问题的整体概况。用户也能够选择某一区域或流域查看其历次的四乱图像识别成果，掌握重点河湖、水系、流域的问题变化情况。

2.涉河建设项目台账

通过导入和人工录入的方式完善涉河建设项目信息，将涉河建设项目位置点信息标注在图上，建立基于“一张图”影像和地图的图形化涉河建设项目台账，实现涉河建设项目信息管理和上图功能，展示河道管理范围内跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水、公共休闲、景观等工程设施，同时可查询项目的审批信息和许可建设范围。

（4）协同事件多维统计分析

主要包括事件接收及时率、事件处置平均时间、事件处理完成率。根据协同事件的多维统计分析，发现多部门协同事件的关键梗阻点，通过线下沟通和协调优化协同事件的处理流程和方法，通过系统的配置能力对工作流程进行优化。

（5）业务流程引擎

主要包括流程定义、流程控制、任务实例管理、流程任务查询。其中，流程定义主要包括流程图、定义节点、定义流向、定义表单、参与人员/部门定义、删除流程等。流程控制主要包括流程启动、流程结束、挂起流程实例、激活流程实例、流程实例运行信息。任务实例管理主要包括流程任务服务、查询加签待办任务、查询用户待办任务列表、领取任务、加签、减签、任务处理、转办任务、流程回退、撤销任务。流程任务查询主要包括流程历史服务、获取所有任务运行情况、获取历史加签任务、获取历史加签任务树、获取下级节点任务列表、获取上级任务节点列表。

1.7.4告警管理

告警管理能够实现对根据监测规则进行的自动告警、通过视频图像分析获得的河湖疑似问题告警的统一管理，主要是对各类告警进行人工确认审核，将最终审核的告警信息同步推送到一张图、事件管理等相关模块，使河长、河长办及时了解河湖存在的问题，并及时采取相应的行动。

为方便用户第一时间掌握辖区内发生的各类河湖问题，监测告警模块能够结合监测告警规则，以表单的形式将各类河湖监测告警信息进行展现，包括雨情告警、水情告警、生态流量告警、山洪灾害监测预警、小型水库监测预警，支持人工对异常监测告警信息进行剔除，实现对监测告警信息的确认审核，通过短信、消息推送、声音告警、问题位置闪烁等方式使用户及时了解下辖河湖存在的具体问题，进而有针对性地采取行动。为上层应用提供告警规则配置功能，能够针对业务的特点灵活定义告警规则，比如某河段生态流量达标规则、某水库汛线水位等。当业务数据触碰预警规则的时候，按照规则定义生成预警信息。按照预警规则将预警信息通过各种手段推送给业务人员。

1.雨情告警

对雨情监测数据进行分级，当雨情达到一定级别时，则需要通过系统进行雨情状况告警，形成一条告警记录，并自动记录在报表中进行汇总展现，提示用户及时了解暴雨、大暴雨、特大暴雨以及短历时强降雨的相关情况。

2.水情告警

当河道、水库水情监测结果触发告警规则，则以告警的方式告知用户河道或水库水位存在的异常情况，形成一条告警记录，并自动记录在报表中进行汇总展现，包括河道水情告警、水库水情告警。

3.视频图像告警

通过视频图像分析成果，可获得大量的河湖疑似问题告警，将以报表的形式将各条疑似问题告警记录进行汇总展现，包括图像识别成果时间、图像识别问题图片等信息。

4.生态流量监测预警

开展日常在线监管工作,对生态流量控制断面相关指标与该断面多年水文统计特征和生态流量需求阈值做不同尺度的对比性分析，对不符合考核指标要求的水电站进行预警通报和向上级单位报告。同时督促辖区内小水电站业主及时将监测设备接入监管平台并上传监测信息。

5.山洪灾害监测预警

利用为气象（水文）部门提供的1-24h预报降雨数据，分析确定相应时段长的山洪灾害风险预警指标，并与预报降雨量进行对比分析，综合确定未来1-24h山洪灾害风险落区和风险预警等级。

6.小型水库监测预警

系统汇集监测所有自动雨量站的雨量数据，当过去某时段内的实际雨量（如一小时雨量超过30mm、三小时雨量超过50mm）时，相应的自动雨量站点图标以对应的颜色（一小时雨量超过30mm为橙色，三小时雨量超过50mm为红色）在地图上闪烁显示。当预报未来一定时期内的雨量超过用户设置的预警门限（如一小时雨量超过30mm，三小时雨量超过50mm），相应区域的所有自动雨量站点图标以对应的颜色（一小时雨量超过30mm为橙色，三小时雨量超过50mm为红色）在地图上闪烁显示。实现水库分类预警，根据设置的水库容量、水位、超汛限水位、雨量实况、预报降雨等水库防汛门限条件对水库进行预警。预警分为重点监控水库、超汛限水库、排洪水库、出险水库4类。各类预警可以单独预警也可以同时预警。

7.水雨台风情况联动

梳理视频点关联测站，包括视频点与水库、河道、堤防的关系，完成监控画面叠加警戒水位、雨量数据、左右岸高程、坝顶高程、实时水位、流量数据，实现水雨风情超警时与联动视频报警、视频水雨台风情况叠加展示。水位漫堤时或水位超警戒线时，监控画面报警提示与声音报警。汛期来临时，根据水情超警，雨量超警覆盖范围，智能推送附近相关视频给用户。

8.电子洪水风险图

在现有洪水风险图的基础上，利用地理信息技术，建设覆盖河东、河西及龙圩防洪保护区的可交互的电子洪水风险图，以一张图的形式展示控制断面实时水利要素成果、防汛风险、工程安全与洪水风险分析信息，具备基本的信息查询、数据更新、图层管理等功能，支持水情、灾情、工情、社会经济等文字信息的关联，为超标洪水防御应急抢险“挂图作战”和洪水复盘提供详实的工作底图。

1.7.5河湖监测

利用ETL工具、数据接口开发、数据填报软件等方式汇集接入降雨、河道水情、水库水情等水文监测信息，日均流量、水位等生态流量监测信息，降雨、气象预报、山洪预警等山洪灾害监测信息，降雨、水位、工程安全等小水库运行监测信息，重点河段、敏感水域、堤防等无人机巡检信息，丰富数据内容，实现数据共享和动态更新，提升河湖监测监控能力。主要包括水雨情监视、视频监视、生态流量监测、山洪灾害监测、小型社会库水雨情和工程安全监测、水文监测数据接入和气象数据接入。

1.水雨情监视

为专业部门及值守工作人员提供监视界面，实现信息自动警报提醒。动态监视各个水情站点，以图表方式展示实时水雨情信息，并在地图上对超警站点、河段或区域进行分级显示。当出现江河水位超警、水库水位超过汛限、降雨达到规定量级，对实时信息以不同颜色或声音预警或告警，为工程防洪、地质灾害预警提供服务。

雨情监视。在GIS地图上以图标方式展现管辖范围内的雨量站，在地图右侧列出所有对应雨量站的列表信息，列表支持模糊查询功能，并支持按地区、按流域、按测点类别等进行分组查询。用户可通过地图和列表浏览雨量监测点位的概览信息，也可以通过地图和列表钻取查询监测点位详情信息。在监测详情中对逐日时段雨量、日雨量、旬月雨量分别进行统计，支持按时间进行筛选查询，同时以列表和图表的形式进行展示。

水情监视。将辖区的实时水情信息按照河道水位站、水库水位站的地理坐标位置以图标的方式展现在GIS地图上。用户可以在地图中浏览查看各水情监测点位的概要信息，通过点位图标钻取查询水情监测点位的详情信息，还可以在地图右侧查看所有水情监测点位的列表信息，并通过在列表中钻取查询，进一步获取水情监测点位的详情信息。在水情测点概览列表中，支持用户查看当前辖区的水情概况，支持按实时水情、按变化趋势、按地区、按流域、按测点类别等分组查看监测点位列表。用户可自行选择分组方式查看监测点位列表，并在列表中下钻查看监测点位的详细信息。

2.视频监控

将系统中集成接入的各类视频源按照监控点位的地理坐标位置以视频图标的方式在GIS地图上进行展示。支持用户查看视频监控点位的概览信息及相关实时视频数据、视频图像识别的河湖问题、历史图像回放、远程控制，使河长办、水政监察支队业务人员足不出户即可实时准确地掌握河流湖泊、工程运行等情况，作为工作人员发现问题、溯源取证、解决问题的辅助手段。

数据范围：梧州市水利局自建的25个视频监控点和拟建的20个视频监控点。

数据来源：梧州市水利局视频监控平台。

3.生态流量监测

与广西中小水电站生态流量监测管理系统对接，开发数据接口，接入梧州市管辖范围内的中小水电站生态流量监测数据。与梧州水文中心或广西水文中心对接，接入长洲、京南、旺村、西中等大型水电站生态泄流监测数据。对无法实现在线接入的单位，提供填报手段，解决现有手机微信群报数不可追溯、不能对比等问题。在梧州市境内7个重要河流的主要控制断面：西江（梧州水文站），蒙江（太平水文站）， 黄华河（南渡水文站） ，桂江（京南水文站），北流河（金鸡水文站），东安江（木双水文站），义昌江（岑溪水文站）新增现场监控和雷达监测流量，以便实时监测河流断面生态流量。

制作生态流量监测矢量数据图层，支持点选查看基础信息和监测信息。对数据传输情况、到报率等进行动态统计分析。

数据范围：82座中小型水电站，7条重要河流共7个主要控制断面，长洲、京南、旺村、西中。

数据来源：新装监测设备实时监测、梧州市水文中心或广西区水文中心，广西中小水电站生态流量监测管理系统。

4.山洪灾害监测

与梧州市山洪灾害信息管理系统、梧州市水利局山洪灾害监测预报预警系统等2个系统对接，开发数据接口，获取河道站、雨量站等山洪灾害监测预警数据。

支持在山洪灾害防治区地图上叠加水位监测图层、时段降雨分布图层，方便用户直观了解历史山洪点的降雨与水情状况，针对降雨预警和水情预警，实现结合降雨监测和水情监测数据所获得的历史山洪点监测预警数据的地图展示，打造预警区域闪烁等明显直观的提醒方式。对数据传输情况、到报率等进行动态统计分析。

数据范围：59个河道站、840个雨量站。

数据来源：（1）梧州市山洪灾害信息管理系统；（2）梧州市水利局山洪灾害监测预报预警系统。

5.小型水库工程安全监测

整合接入长洲、万秀、龙圩、藤县、蒙山、岑溪、苍梧等7个县小型水库水雨情和安全监测数据。开发数据接口，获取7个县级平台雨情、水情和安全监测数据。

对实时汇集的数据进行分析，及时发现异常信息并反馈水库管理单位进行核改，同时发送至市水利局管理人员，实现小型水库雨水情信息标准化服务。对各县（市、区）监测数据传输情况、到报率等进行动态统计分析，及时反馈提醒地方补齐信息。制作小型水库运行监测矢量数据图层，支持点选查看基础信息和监测信息。

数据范围：共219座水库，其中长洲区6座、万秀区5座、龙圩区24座、藤县107座、蒙山县9座、岑溪市51座、苍梧县17座水库雨水情和工程安全监测数据。

数据来源：（1）岑溪市小型水库雨水情和大坝安全监测平台；（2）蒙山县小型水库水雨情和大坝安全监测平台；（3）长洲区小型水库平台；（4）龙圩区小型水库平台；（5）万秀区小型水库管理；（6）苍梧小型水库平台；（7）藤县小型水库管理平台。

6.水文监测数据接入

与梧州市水文中心或广西区水文局对接，开发数据接口，获取水文测站基础信息和水位、流量监测数据。

制作水文测站矢量数据图层，支持点选查看基础信息和监测信息。对数据传输情况、到报率等进行动态统计分析。

数据范围：河道水文站59个，大中型水库站。

数据来源：梧州市水文中心或广西区水文局。

7.气象数据接入

汇集接入天气预报、台风路径等气象预报信息。通过界面集成综合展示未来气象雷达、卫星云图、台风路径、天气形势等情况。

数据来源：中央气象台、广西气象局。

河湖监测数据整合接入清单

| 序号 | 系统名称 | 建设单位 | 承建单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国铁塔视联平台 | 梧州市水利局 | 铁塔智联技术有限公司 | 视频监控 |
| 2 | 立体防控云防系统 | 梧州市城投集团 | 高新兴公司 |  |
| 3 | 萤石云 | 梧州市水利局 | 深圳萤石云技术服务有限公司 |  |
| 4 | 梧州市山洪灾害信息管理系统 | 广西水利厅 | 宁波GQY视讯股份有限公司 | 降雨、水位、山洪灾害 |
| 5 | 梧州市水利局山洪灾害监测预报预警系统 | 广西水利厅 |  |  |
| 6 | 岑溪市小型水库雨水情和大坝安全监测平台 | 岑溪市水利局 | 广西水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 水雨情和工程安全 |
| 7 | 蒙山县小型水库水雨情和大坝安全监测平台 | 蒙山县水利局 | 广西水利水电勘测设计研究院有限责任公司和广西壮族自治区水利科学研究院联合体 |  |
| 8 | 长洲区小型水库平台 | 长洲区水利局 | 广州远动信息技术有限公司 |  |
| 9 | 龙圩区小型水库平台 | 龙圩区水利局 |  |  |
| 10 | 万秀区小型水库管理 | 万秀区水利局 |  |  |
| 11 | 苍梧小型水库平台 | 苍梧县水利局 |  |  |
| 12 | 藤县小型水库管理平台 | 藤县水利局 |  |  |
| 13 | 广西中小水电站生态流量监测系统 | 广西水电管理中心 | 广西壮族自治区水利科学研究院 | 中小水电站生态流量 |
| 14 | 水文业务系统 | 广西壮族自治区水文中心或梧州市水文中心 | 广西区水文中心或梧州市水文中心 | 降雨、水位、流量 |

1.7.1综合信息管理

主要包括河湖名录管理、水利工程基础数据维护、责任区管理、公示牌和界桩管理、河档河策管理、电子印章管理、内部控制管理、使用情况管理。

1.河湖名录管理

与全国河长制湖长制信息管理系统河湖名录梳理复核模块对接，获取名称、最高管理行政区划、代码、河流省级系统代码、别名、长度、流域面积、上一级河流名称、所属水系、是否流经山洪灾害防治区、是否纳入山区河道管理、河流是否划界、划界成果是否上图、跨界类型、流经区县等信息。范围覆盖50km2以上河流82条，河长2839.1km。50km2以下河流297条河长2616.9km。1km2以上湖泊1个，面积6.667km2。

（1）河流湖泊基础信息管理

主要包括河湖编码、河湖名称、河湖级别、所属类型、位置坐标、所属流域、所属行政区域、负责人等信息。以列表的形式展示流域河湖信息，包括名称、编码、等级、类型、长度、面积等。列表支持按名称、级别、类型等多种条件组合筛选的功能，支持对流域河湖基本信息进行增、删、改、查操作。

（2）河段基础信息管理

以列表的形式展示河段信息，包括名称、编码、等级、长度等。列表支持按名称、等级等多种条件组合筛选的功能，支持对河段基本信息进行增、删、改、查操作。

（3）湖片基础信息管理

以列表的形式展示湖片信息，包括名称、编码、等级、长度等。列表支持按名称、等级等多种条件组合筛选的功能，支持对湖片基本信息进行增、删、改、查操作。

（4）河湖分级名录空间标绘管理

对于没有空间信息的河流、湖库、河段、湖库片等，系统管理支持在GIS地图上手工标绘河流、湖库范围，并关联到相关的河流、湖库、河段、湖库片上，同时实现在一张图的效果展示。

2.水利工程基础数据维护

对河湖中的水利工程信息进行手工管理与维护，支持相关信息的增、删、改、查等操作，主要包括水库、堤防、泵站、水闸、水文站等，范围覆盖232座水库、81.68km堤防、42座水闸、8座泵站。

（1）水库维护信息

水库名称、所在地、建成年月、工程规模、基面类型、集水面积、设计洪水位、总库容、调洪库容、正常蓄水位、校核洪水位、兴利库容、防洪限制水位、防洪限制水位库容、死水位、死库容、水库调节方式、最小下泄流量、发电引水口至尾水口河道长度、水库枢纽建筑物组成、运行状况、供水范围等。

（2）堤防维护信息

堤防编码、堤防名称、资料截止日期、管理单位名称、地震基本烈度、地震设计烈度、堤防起点位置、堤防重点位置、堤防类型、堤防长度、设计洪水标准、设计水位、堤顶水位、防浪墙高度、堤防断面图等。

（3）泵站维护信息

泵站工程代码、泵站名称、所在地、工程规模、泵站类型、装机流量、设计扬程、水泵数量、装机容量、设备总取水能力、运行状况、管理单位代码等。

（4）水闸维护信息

水闸代码、资料截止日期、水闸名称、河流名称、上游闸（水文站）名称、下游闸（水文站）名称、闸位河道桩号、闸址、水闸类型、工程等别、水闸级别、管理单位、设计单位、开工日期、竣工日期、水准基面、开关闸水位等。

（5）水文站维护信息

水文测站代码、水文测站名称、测站类别、等级分类、观测项目、所在地、测站岸别、水流流向、基面类型、基面高程、修正基值、修正参数、监测方式、监测方式、设站年月、运行状况、管理单位代码等。

3.责任区管理

对用户与行政区、河流（河段）、湖泊之间做关联关系的维护，为相关的责任范围关联责任人，并实现关联关系的增删、修改、查询等操作功能。

（1）责任行政区数据维护

对用户与行政区做关联关系维护，实现行政区责任人的关联管理（增、删、改、查）。

（2）责任河流数据维护

对用户与河流做关联关系维护，实现河流责任人（即各级河长）的关联管理（增、删、改、查）。

（3）责任河段数据维护

对用户与河段做关联关系维护，实现河段责任人（即各级河长）的关联管理（增、删、改、查）。

（4）责任湖泊数据维护

对用户与湖泊做关联关系维护，实现湖泊责任人（即各级湖长）的关联管理（增、删、改、查）。

（5）自定义管辖区域数据维护

对用户与自定义管辖区域做关联关系维护，实现自定义管辖区域责任人的关联管理（增、删、改、查）。

（6）自定义管辖区域地图标绘

根据自定义管辖区域的地理边界范畴，系统实现自定义管辖区域的地图标绘功能。

4.公示牌和界桩管理

公示牌包括位置、编号、详情和公示牌照片，界桩包括位置、编号等，能够实现基本信息与图片信息的维护。主要包括信息录入与管理、与广西区河长制湖长制信息管理系统河长公示牌模块对接。

（1）信息录入与管理

相关的工作人员可以通过该模块对公示牌上的基础信息（河流名称、各级河长信息、河长联系方式或监督电话、河长职责、河流介绍、管护目标，公示牌编码等）以及界桩信息进行录入，并选择行政区划、所属河流后对地址（文字、地图地理位置），经纬度，照片等进行录入或上传，其中地理位置可实现地图上选点进行定点标绘。

（2）与广西区河长制湖长制信息管理系统河长公示牌模块对接

实现公示牌名称、行政区划、详细位置、河段、照片等信息填报。

5.内部控制管理

（1）值班管理

主要包括值班排班、收发文管理、工作日志、资料文件管理等功能，提高河道水情、水库水情、雨情等信息监视和重要值班信息上传下达工作效率，满足值班规范化、精细化的管理要求。

排班管理。根据规定，形成局副处级以上领导干部、科级值班人员、值班员三个角色，提供对三个角色的人员的管理功能。通过设置固定顺序的局副处级以上领导干部、科级值班人员、值班员，能快速的进行排班。通过值班角色和值班顺序的设定，实现智能化的自动排班，再根据实际情况进行调班。

收发文管理。通过拟文、审核、审批、传阅等流转方式，实现单位内部拟发文审批过程管理和外部来文的收办、收阅过程管理。

工作日志。值班人员需要将接打的电话(包括领导指示、灾情、险情报告)、收发的传真的情况等记录下来，提供电话记录的功能，能对数据进行统一的管理，有利于历史记录的保存和数据的查询。

资料文件管理。系统收集整理河长制管理依法公开的文件，统一建库管理，包括收文、发文、报道等，可以根据文件名、文号、来文单位、发文单位、紧急程度、时间、电子文件等多种方式进行全文检索和在线预览。通过智能检索分析，推送相关知识、历史公文、上级发文、领导讲话、内部通报等，为公文写作提供思路和参考，辅助制作高质量的公文。

（2）预算管理

实现从预算编审到下达发布的过程管理，设置内部预算事项结构，形成预算事项清单，推动预算管理的科学化和规范化。做到事项有归口、办事有流程、开支有范围和标准、审核有重点，实现预算执行动态监控。主要包括基础预算编制、部门预算编制、归口部门预算审批、预算委员会预算审批、项目预算编制、项目预算审核、部门预算查询、预算控制数、项目预算绩效等。

基础预算编制。人事部门对本单位每年的基本预算进行编制及送审，包括在职人员预算、社保人员预算、离退休人员预算、遗属人员预算。

部门预算编制。收入预算编制：业务部门对本部门的收入预算进行编制及送审，支持附件上传和导出；支出预算编制：业务部门对本部门的支出预算进行编制及送审，支持附件上传和导出；

归口部门预算审批。收入预算审批：部门编制预算送审后，归口部门对归口的收入预算进行审批，支持按部门逐条审批和批量审批；支出预算审批：部门编制预算送审后，归口部门对归口的支出预算进行审批，支持按部门逐条审批和批量审批；

预算委员会预算审批。收入预算审批：归口部门审批后，预算委员会对所有收入预算进行审批，支持按部门逐条审批和批量审批；支出预算审批：归口部门审批后，预算委员会对所有支出预算进行审批，支持按部门逐条审批和批量审批；

项目预算编制。支持填写部门项目预算，系统根据财政要求格式进行填报，包括项目绩效、项目季度用款计划、预算明细表单，财务汇总后可以对各部门填报的项目进行导出excel，通过表格的形式与财政系统进行数据的对接；

项目预算审核。对送审的项目预算进行审批，支持批量审批操作以及导出导入功能；

部门预算查询。部门预算查询：支持部门查询本部门预算编制汇总情况；经济分类报表：支持部门查询按经济科目分类统计预算编制情况，包括基本支出预算和项目支出预算统计；年度收支平衡表：统计各部门的收入和支出预算，包括基本支出预算和项目支出预算统计。

预算控制数。财务部门针对财政“一下”控制数进行设置各个部门的预算控制数，各业务部门无法超过控制数进行预算申报。

项目预算绩效。业务部门可以对填报项目绩效的项目进行绩效自评，并且可以对所有项目进行财政统一的绩效模板评价。

（3）收支管理

主要包括事前申请、费用报销、会计审核、付款管理、凭证管理、报表功能、单据查询、系统配置、收入管理等。

事前申请。一般事项申请：提供一般事项的申请及审核操作；承办会议申请：提供会议申请及审核操作；组织培训申请：提供培训申请及审核操作；差旅申请：提供出差申请及审核操作；公务接待申请：提供公务接待的申请及审核操作；因公出国申请：提供因公出国的申请及审核操作。

费用报销。我要报销：提供费用报销申请功能，支持直接费用报销和关联事前申请报销两种报销模式；我要借款：提供借款申请功能，支持直接借款和关联事前申请借款两种借款模式；费用报销审核：对送审的报销单进行审核，支持批量审核；借款审核：对送审的借款单据进行审核，支持批量审核。

会计审核。单据接收：财务会计对线下提交的报销单据通过单据接收进行扫码，则系统中报销单据自动流转到单据审核环节；一般审核：财务会计对基本支出的报销单据进行审核，审核通过后单据自动流转到出纳受理环节；专项审核：财务会计对除基本支出外的其他事项报销进行审核，审核通过后单据自动流转到出纳受理环节；单据认领：报销单据审核未通过时，报销人员线下领回报销单据，财务会计通过单据认领进行扫码，则报销单据自动退回到单据接收环节；借款催收：查看借款单据的借款状态如借款天数、逾期天数等，财务会计可修改最后还款日期以延长还款时间。

付款管理。出纳受理，出纳人员对审核通过的报销单据进行付款确认，出纳受理后系统自动生成会计凭证。

凭证管理。凭证审核，支持根据费用报销单生成会计凭证、凭证修改、凭证审核及凭证导出功能。

报表功能。财务一体化：系统根据费用报销单自动生成会计凭证，支持凭证与核算系统进行对接。提供财务决算及政府财务报告的相关数据信息。输出支出管理报表，包括：部门经费支出明细表：查询各部门预算指标支出金额。年度经费支出总表：查询年度基本经费与项目经费支出情况。财政资金项目统计表：查询财政资金的项目金额与执行金额。经济分类支出报表：查询经费分类科目基本经费与项目经费支出金额情况。功能分类支出报表：查询功能科目分类基本经费与项目经费支出金额情况。预算指标执行月度分析：查询各部门月度预算指标执行情况。预算指标执行进度表；查询预算指标执行进度情况。指标调整申请汇总表；查询各部门指标调整情况。

单据查询。单据查询：事前申请查询：可根据多种条件查询所有事前申请单据的状态；费用报销查询：可根据多种条件查询所有费用报销单据的状态；借款申请查询：可根据多种条件查询所有借款单据的状态。

系统配置。差旅住宿费标准配置：按地区和职级设置差旅住宿费标准，支持淡季和旺季两种标准；交通等级标准配置：按职级设置火车、飞机、轮船等不同交通工具的交通等级；地区信息配置：按地区设置旺季月份的伙食补助和市内交通补助费用；收款信息配置：维护支出管理中收款方的收款信息，包括银行账号、开户银行等；银行信息配置：维护银行信息，包括名称、账号、会计科目等；结算方式配置：设置多种结算方式；往来科目配置：设置不同往来科目的关联会计科目；会议费标准配置：按不同会议类型设置每日开支标准及参会人数限制等；招待费标准配置：维护不同的招待费用标准，包括接待人数及标准等；培训费标准配置：设置短训、中训、长训三种培训类型的开支标准及工作人员数等信息。

收入管理。按财政“收支两条线”的管理原则，对单位的全口径收入进行登记，跟踪财政批复预算资金到帐情况，跟踪资金到帐项目的执行情况。①根据财政或其他管理单位的预算批复，登记收入计划，作为收入计划执行跟踪的起点。②单位出纳对本单位的全口径收入进行登记。其中，对于行政性收费或经营性收入等，可以采取定期按收入科目、收入项目汇总登记；如果是支出预算资金收入登记，同时登记预算资金到帐项目，一笔预算资金可以多次到帐。③维护资金到帐项目信息，可跟踪每个资金到帐项目的收入登记情况、各账户资金情况、资金支出情况、调整记录信息等。④建立财政（外部）预算批复指标与资金到帐项目的对照关系，跟踪财政（外部）预算批复指标的到帐情况。⑤登记资金到帐项目及账户之间的调整信息，以准确反映资金在各账户的实际情况。⑥提供资金收入统计、并跟踪收入资金项目执行进度。

（4）电子印章管理

开发电子公章管理系统，制作梧州市水利局电子印章，并与水政执法系统、政务服务系统等系统集成，加入盖章环节，实现wps、pdf等文件在线盖章。主要包括电子印章管理系统、电子印章载体和办公流程集成。

电子印章管理系统。主要完成对电子印章的管理和控制，印章基础数据的导入和日志管理以及权限配置等。电子认证网关(GDCA-PKIAGW)系统是以GDCA现有的PKI安全服务为基础，以WebService的方式为应用系统提供统一的跨平台的证书验证和密钥运算服务。主要提供的功能服务有：证书验证、PKCS#1签名验签、PKCS#7签名验签、数字信封的生成解封、对称加解密、随机数产生和Hash数据等。该系统部署在信创云，通过办公网络与电子印章客户端进行相互认证，从而完成电子印章的盖印。

电子印章载体。用于存储有印章保管人的信息和电子印章数据，在电子公文的盖章环节使用，需要对用户终端安装客户端软件。每一个有权限盖章的用户都需要配置一个带有使用者信息的USB Key，并储存有印章的加密数据。盖章之前需要插入USB Key智能卡并校验智能卡中的证书的有效性，只有合法有效的证书才能够使用电子印章服务。电子印章的管理包括每年每一个印章的备案，印章制作的申请、制作、修改、挂失等，由具备资质的公司代理管理，实行每年续费。

办公流程集成。结合水政执法系统、政务服务系统等业务需求，将电子印章集成到流程中。办公流程中设计电子印章盖章环节，实现电子印章使用的流程化、操作可视化。一是用印申请。根据用印内容，用印申请进入相应流程，由相关工作人员分流备案，由单位相关负责人审批。二是用印权限管理。集成电子印章软件权限功能，给不同类型公文分配用户用印权限。三是用印日志。集成电子印章软件权限功能，查询用户用印记录。四是用印文件打印。结合电子印章接口，实现公文正式文件、正文可选择是否打印电子印章。

7.使用情况管理

智慧河长系统使用统计信息管理，包括按时间、区域等维度统计账号激活（总人数、已激活人数），注册统计（河长用户数量、河长办用户数量、巡查人员用户数量、用户总数），访问量统计（移动端访问总量、电脑端访问总量）等。

1.7.1移动应用

主要包括河湖信息、工程信息、告警信息、河流信息推送、电子公示牌、志愿者巡河、任务协同、多元化事件处理等8项建设内容。

1.河湖信息

主要包括河流信息、河长信息、监测信息等。

2.工程信息

主要包括水库、堤防、水闸、泵站等。

3.告警信息

主要包括雨情告警、水情告警、视频图像告警、生态流量监测预警、山洪灾害监测预警、小型水库监测预警等。

4.河流信息推送

根据巡河所在位置，智能推送附近河流信息，包括河道基础信息，可查看河道起点、终点、长度、河长、流经区域及流经区域河长、公示牌、一河一策等信息；河道业务信息，可查看河道上、中、下游主要断面水位、流量等监测信息，对比警戒水位和生态流量，对河道健康情况进行分析。

5.电子公示牌

点击河长制公式牌详细信息，可展示本河流的河长的基本情况和地图位置标识，可在地图进行缩放操作，点击“到这去”按钮可支持一键导航功能，前往目的地。

6.志愿者巡河

轨迹上报。开始巡河后，系统自动记录下巡河轨迹，并将巡河轨迹记录在手机上，巡河完成后进行数据上报。

隐患或问题上报。巡查过程中发现隐患或存在问题时，巡河人员可以通过拍照、语音、视频或文字等方式，实现现场巡查隐患或问题情况信息的上报。问题上报后，可选择自行处理，或上报河长办。

信息暂存。若网络信号不佳，巡河人员可将巡查信息暂时保存至手机本地，待网络通畅后上报数据。

7.多元化事件督导

感知告警事件处理。将智能图像识别、遥感、无人机发现的疑似事件向发生事件辖区河长进行告警，并自动形成待办事项，督促辖区河长赴现场核查或处理告警事件。

辖区事件处理。针对具体的问题事件，河长、河长办能够自己办理或通过勾选河长数人员组织列表中的对应负责单位协同解决。待办列表展示事件类型、事件来源、事发时间等。进入事件详情页，展示事件内容、事件图片、行政区域、所属流域、事件来源、事件类型以及事件处理流程记录等。用户可将事件转办或自行处理，选择转办后可选择下一步处理人（上级/同级/下级部门和河长）；选择自行处理后可直接上传处理后照片或视频，并填写处理内容后，可选择办结事件。

自处理事件审核。自处理事件审核是针对巡河员自处理上报的事件，对应河长办进行审核，过滤掉一些瞎报、误报的事件，避免其进入辖区事件统计中。若该事件为有效事件并且处理完毕，则选择审核通过；若该事件为无效事件，则选择事件关闭；若该事件为有效事件但处理不当，需要重新处理，则选择重做。

## 1.8河湖管理一张图建设

1.8.1资源服务中心建设

提供桌面端和服务端的国产化GIS平台软件。桌面端GIS软件需具备数据管理、处理、编辑、制图、分析、标绘等能力，支持数据和地图服务访问，可用于空间数据生产和分析、海图数据制作、业务系统定制。服务端GIS软件提供全功能的GIS服务发布、管理与聚合能力，并支持多层次的扩展开发，提供空间大数据、三维等相关的Web服务。资源服务中心包括服务管理、服务注册管理、服务浏览与查询、服务申请管理、服务调度管理、服务统计分析等。

桌面端GIS软件：支持通过空间数据引擎SDX+管理数据，支持倾斜摄影和BIM模型;支持布局排版打印;支持根据需求定制符号;支持生产地图瓦片;支持统计图表;支持发布地图、数据服务，分享符号库、颜色方案等资源支持加载扩展插件。

服务端GIS软件：基于跨平台GIS内核的云GIS应用服务器，含空间数据库引擎SDX+;提供地图服务、空间数据访问与管理服务、智能缓存技术，支持Web客户端服务聚合功能:支持三维扩展模块。

1.8.2空间信息服务建设

主要包括数据服务、功能服务、多源服务的接入等建设内容。

1.数据服务

数据服务提供给访问者包含地理空间数据的目录及所提供数据服务的目录信息。具体包括基础地理服务、水利基础空间服务、水利业务专题服务以及遥感影像等其他服务。

（1）基础地理服务。基础地理服务是将行政区划、交通路网、行政地名、地貌、植被等数据，基于国家以及水利行业电子地图图式标准，电子地图分级标准，配置符合梧州水利业务需求的电子地图，并发布成二维OGC标准的WMTS服务，提供给业务应用系统调用。通过Web服务向访问者提供各类数据的访问，服务具有查询、动态处理、查看轮廓、预览、下载和添加等功能。

（2）水利基础空间服务。水利基础空间服务是承载水利基础空间数据的集合，提供保障水利业务开展活动的空间要素集合，包括河流、湖泊、水库、测站（水文站、水位站、雨量站）、水电站、堤防、泵站、水闸等。服务基于国家以及水利行业电子地图图式标准，电子地图分级标准，配置符合梧州水利业务需求的电子地图，并发布成二维OGC标准的WMTS服务，提供给业务应用系统调用。

（3）水利业务专题服务。水利业务专题数据主要包括岸线规划、河道划界、采砂管理、雨情监测、水情监测、山洪灾害监测、视频监控、河湖告警、清四乱、洪水风险等业务专题信息，基于国家以及水利行业电子地图图式标准，电子地图分级标准，配置符合梧州水利业务需求的电子地图，并发布成二维OGC标准的WMTS服务，提供给业务应用系统调用。

（4）其他服务。提供遥感影像、视频、三维等数据服务，提供遥感影像、视频、三维等数据服务，基于国家以及水利行业标准，配置符合梧州水利业务需求的地图服务，提供给业务应用系统调用。

2.功能服务

功能服务是以服务（Web Service）封装的形式向访问者提供有关地理空间信息处理和分析功能。访问者按规定格式输入请求，经服务器处理和分析后，将结果返回给访问者。

功能服务包括地图功能服务、通用GIS功能服务以及针对水利业务需求提供的专业空间分析、数据分析、模型分析、大数据分析等服务。

（1）地图功能服务。包括地图基本操作、地图切换、地图量测、图层控制、对象显示风格、高亮显示、显示图例、专题图制作、地图打印等。

（2）通用GIS功能服务。通用GIS功能服务包括坐标变换、地理要素操作、地理要素匹配、影像几何模型变换、地理信息提取、数据转换、影像处理、地理编码、地理解析、地址匹配、逆地理编码服务等。

（3）水利空间分析服务。水利空间信息分析功能服务包括叠加分析、缓冲区分析等。

（4）叠加分析功能服务。叠加分析是GIS中的一项非常重要的空间分析功能，是指在统一空间参考系统下，通过对两个数据集进行的一系列集合运算，产生新数据集的过程。在矢量叠加分析中至少涉及到三个数据集，其中一个数据集的类型可以是点、线、面等，被称作输入数据集；另一个数据集是面数据集，被称作叠加数据集；还有一个数据集就是叠加结果数据集，包含叠加后数据的几何信息和属性信息。叠加分析的目的就是通过对空间数据的加工或分析，提取用户需要的新的空间几何信息。同时，通过叠加分析，还将对数据的各种属性信息进行处理。叠加分析通过对指定空间数据进行叠加，提取指定的水利要素信息，进行查询，分组，排序，统计。

（5）缓冲区分析功能服务。缓冲区分析是根据指定的距离在点、线和多边形实体周围自动建立一定宽度的区域范围的分析方法，是针对点、线/弧、面/多边形等地理实体，自动在其周围建立一定宽度范围的缓冲区多边形。本功能通过选择点数据文件或者在地图上手段绘制线/多边形，提取指定的水利要素信息，进行查询，分组，排序，统计。

3.多源服务的接入

河湖管理一张图除了根据梧州市水利业务需求自行建设服务外，还将通过统一规则，将外部地图资源注册为本项目的基础服务，多源服务接入不强求数据在物理上的集中，而是保持数据的分布现状，将各个系统的数据通过接口包装成服务，注册到河湖管理一张图，统一提供数据服务，从而实现数据在逻辑上的整合，主要包括天地图地图服务、ArcGIS地图服务、MapBox地图服务、全国水利一张图、广西区水利一张图以及国内相关互联网公司的专业地图服务等，实现对空间数据资源的补充和融合，充实河湖管理一张图的空间数据资源。

1.8.3地图功能开发

地图应用功能开发即建设河湖管理一张图应用系统，主要功能包括基础工具、高级检索、地图标绘、统计分析、空间分析、数据纠错、问题反馈等。

1.基础工具

提供常用的地图浏览、基本操作工具，包括底图切换、地图平移、地图缩放、全幅显示、比例尺、测距/面、定位、坐标拾取、图层管理等功能。

（1）底图切换。实现地形底图、矢量底图、影像底图等切换。

（2）地图平移。通过按下鼠标左键对地图进行平移，实现目的区域的浏览。

（3）地图缩放。提供“+”或“-”图标点击或者鼠标滚轮对地图进行缩小或放大。

（4）全幅显示。实现地图复位，将地图窗口还原到初始位置。

（5）比例尺。显示当前视野内地图的比例尺。

（6）测距/面。在地图上测量任意两点间的地理距离，支持绘制连续的线段；在地图上测量任意多边形的地理面积。

（7）定位。通过指定经纬度坐标或投影坐标，将地图窗口定位到制定区域，并移动至中心点，简化用户地图查找操作。

（8）坐标拾取。鼠标点击地图上的任意位置，可获取当前位置的坐标信息及高程信息。

（9）图层管理。提供不同图层的自由切换及显隐，可根据需要快速调整地图展示内容，突出显示用户所关注的要素信息。

2.高级检索

根据用户需求提供多种方式对“一张图”空间信息资源进行可视化查询，主要包括模糊检索、空间查询、周边查询、关联查询、区域导航检索等，并将查询结果通过地图进行可视化展示。

（1）模糊检索。提供任意关键字模糊检索功能，无需输入完全精确的检索词，可进行相近内容模糊查询。

（2）空间检索。提供基于空间范围的检索方式，主要包括点、线、面三种查询方式。

（3）周边检索。提供基于目标物周边一定范围内对象的缓冲区查询。

（4）关联检索。根据空间建模关系进行查询，如查询一座水库时可通过其关联查询到其所在的河流或从水库取水的取水口分布情况。

（5）区域导航检索。从行政区划、流域分区等视角快速查询范围内对象。

3.地图标绘

地图标绘提供基于地图的点线面图形的标注和编辑功能和多种专业的符号化图形工具，支撑工作交流汇报与图协同。地图标绘成果可分享给其他用户，添加的信息存进平台用户信息配置库。

4.统计分析

按照不同的统计维度及统计指标对水利要素进行统计分析，并以表格、统计图、地图专题图方式展示统计结果。

5.空间分析

空间分析功能提供缓冲区分析、叠加分析、拓扑关系判断、网络分析等基础空间分析与统计功能。

6.数据纠错

用户在浏览数据时可随时将发现的错误数据通过纠错窗口进行提交，由后台数据管理员进行审核，审核通过后数据对象将根据纠错信息进行更新。点对象、线对象、面对象数据由数据作业员根据用户标注的信息进行编辑或使用影像辅助提取，来生成线或面的对象。根据编码规则生成编码、利用审核过的信息生成对象数据信息、关联关系生成，最终通过数据更新接口进行数据入库。

7.问题反馈

在业务开展过程中发现数据问题可对数据完整情况和数据质量进行纠错反馈。问题反馈后系统自动通过短信或邮件通知数据运维人员。数据运维人员审核确认添加信息的合理性，并可与用户取得进一步联系，确认数据纠错生效后向用户正式反馈已完成添加成功的信息。

1.8.4基础地图和专题图层制作

基础底图和专题图层制作需按照国家和水利行业制图标准，制作和渲染基础地理信息、河湖水系、水利工程、水文测站、清四乱、岸线规划、河道划界、采砂管理、山洪灾害、洪水风险等10类图层，展示效果清晰美观。

通过一张图展现、统计分析、专题展现、关联分析等方式，实现河湖基础数据、监测数据、业务数据等河湖信息管理的可视化，从不同角度为各级河长和河长办工作人员展现辖区的地形地貌、河湖建设、水利工程、山洪灾害、河湖告警、四乱问题等事件处理情况，掌握辖区内整体河湖治理监管成效和河长制工作进展情况，从而达到河湖健康管理工作“挂图作战”的效果，真正做到“一河一策”，实现对河湖动态进行实时监控、受理河湖治理事件、辅助工作决策的目的。

1.基础地理信息底图

基础地理信息数据包括行政区划、交通路网、地表高程、行政地名、地貌、植被等数据。从全国水利一张图、广西区水利一张图、互联网、纸质版等资料转绘、下载和矢量化，通过数据调查、筛选、规整、聚合等技术手段，形成一套集地表高程、河流水系、道路交通、地貌、植被、居民地、行政区划等要素的基础地理信息图层。

基础地理数据分类

| 空间对象 | 数据来源 | 汇集方式 |
| --- | --- | --- |
| 行政区划、交通设施、DEM等 | 全国水利一张图、广西区水利一张图 | 接入数据服务 |
| 行政区划、铁路、公路、交通设施、景点等 | 梧州市空间数据 | 治理并存储 |
| 村级数据、铁路、公路、交通设施、景点、地质地貌、植被分布、社会经济等 | 互联网 | 转绘、治理并存储 |
|  | 纸质资料 | 数字化、治理并存储 |

由于不掌握原始数据，以服务的方式由全国水利一张图、广西区水利一张图、外行业部门接入的基础地理数据作为独立的图层展示，通过对坐标体系同化基本保证空间一致性。

梧州市现有基础地理数据经过标准化处理、空间一致性检验、数据质量管理等处理后建库存储。

由互联网渠道收集的基础地理数据，通过坐标转换、转绘等手段形成自主掌握的数据资源，经过标准化处理、空间一致性检验、数据质量管理等处理后建库存储。

由纸质资料等渠道保存的历史资料，通过数字化、空间定位形成数据资源后，经过标准化处理、空间一致性检验、数据质量管理等处理后建库存储。

2.河湖水系专题图

为了方便各级河长、河长办工作人员直观的了解辖区内各类河湖水系的基础信息，通过GIS专题图的方式进行集中展现，通过河湖分级名录方式梳理展示登录用户下辖各流域河流湖库基础信息的展示。

（1）河湖分级名录。河湖分级名录包括流域基础信息以及河流、湖泊基础信息及其网格化划分信息等。河湖分级名录按流域水系进行展现，将河流湖泊按所属流域、河流级别进行树状展现，支持按名称、流域、河流级别的综合查询，查询结果以列表形式进行展现。支持对河湖水系的地图直观浏览，选择具体某一河湖可以查看其地理空间信息，可在地图上高亮显示河流、湖库、流域。

（2）流域基础信息。流域基础信息包括流域名称、跨界类型、流域所属行政区、流域等级、流域面积、多年平均降水深、多年平均径流深、多年平均径流量等。

（3）河流基础信息。河流基础信息包括河流名称、河流级别、上级河流、长度、流域面积、所属水系、河长信息等。

（4）湖泊基础信息。湖泊基础信息包括湖泊名称、所属流域、面积、容积、咸淡水属性、水深等。

（5）河流网格化专题图。河流网格化专题图是在地图中将河流水系进行网格化切分后的河段的空间信息进行展示。河流水系可由用户通过网格化管理和动态标绘自定义切分为河段，通过与GIS空间信息进行关联后，可在GIS地图上按其空间地理位置进行展现。用户可以在地图中浏览河流网格化管理概况，查看某条河段的概要信息，也可选择某条河段查看其详情。支持按区域、流域方式展示河段列表信息，列表支持综合查询功能，支持通过地图和列表钻取查询河段的详情信息。河段信息包括河段编码、河段名称、河段级别、所属类型、起始点位置坐标、所属河流、所属行政区域、负责人等。

（6）湖泊网格化专题图。湖泊网格化专题图是在地图中将湖泊进行网格化切分后的湖片的空间信息进行展示。湖泊可由用户通过网格化管理和动态标绘自定义切分为湖片，通过与GIS空间信息进行关联后，可在GIS地图上按其空间地理位置进行展现。用户可以在地图中浏览湖泊网格化管理概况，查看某个湖片的概要信息，也可选择某个湖片查看其详情。支持按区域、流域方式展示湖片列表信息，列表支持综合查询功能，支持通过地图和列表钻取查询湖片的详情信息。湖片信息包括湖片编码、湖片名称、湖片级别、所属类型、起始点位置坐标、所属水系、所属行政区域、负责人等。

3.水利工程专题图

将各类水利工程信息根据其地理坐标位置以图标的方式展现在GIS地图上，当鼠标滑动到图标时，显示对应水利工程的概要信息如点位名称、所属水系等，也支持进一步展现相关水利设施详情。按照水利工程的不同类型提供筛选功能：包括水库、堤防、水闸、泵站等。其中如水库、堤防等工程的图标可以按其工程规模大小以不同颜色进行分类展示。选择某一类型的水利工程设施后，除在专题图上进行图标展现外，还在地图右侧列出所有对应水利设施的列表信息，列表支持模糊查询功能。

各类水利工程的详情数据以国标数据为基准。举例如下：

（1）水库。水库信息包括水库名称、所在地、建成年月、工程规模、基面类型、集水面积、设计洪水位、总库容、调洪库容、正常蓄水位、校核洪水位、兴利库容、防洪限制水位、防洪限制水位库容、死水位、死库容、水库调节方式、最小下泄流量、发电引水口至尾水口河道长度、水库枢纽建筑物组成、运行状况、供水范围等。

（2）堤防。堤防信息包括堤防编码、堤防名称、资料截止日期、管理单位名称、地震基本烈度、地震设计烈度、堤防起点位置、堤防重点位置、堤防类型、堤防长度、设计洪水标准、设计水位、堤顶水位、防浪墙高度、堤防断面图等。

（3）水闸。水闸信息包括水闸代码、资料截止日期、水闸名称、河流名称、上游闸（水文站）名称、下游闸（水文站）名称、闸位河道桩号、闸址、水闸类型、工程等别、水闸级别、管理单位、设计单位、开工日期、竣工日期、水准基面、开关闸水位等。

（4）泵站。泵站信息包括泵站工程代码、泵站名称、所在地、工程规模、泵站类型、装机流量、设计扬程、水泵数量、装机容量、设备总取水能力、运行状况、管理单位代码等。

4.水文测站专题图

将各类水文测站信息根据其地理坐标位置以图标的方式展现在GIS地图上，当鼠标滑动到图标时，显示对应水文测站的概要信息如点位名称、所属水系等，也支持进一步展现相关水文测站详情。按照水文测站的不同类型提供筛选功能：包括雨量站、河道站、水库站、山洪灾害监测站、小型水库工程安全监测站、中小型水电站生态流量监测站、视频等。选择某一类型的测站后，除在专题图上进行图标展现外，还在地图右侧列出所有对应测站的列表信息，列表支持模糊查询功能。

（1）雨量站：雨量站名称、河流名称、水系名称、经纬度、类别、所属区域、监控级别等。雨量站图标可以按照实时雨情数据以不同颜色进行展示：无雨、小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨。

（2）河道站：水文测站代码、水文测站名称、测站类别、等级分类、观测项目、所在地、测站岸别、水流流向、基面类型、基面高程、修正基值、修正参数、监测方式、监测方式、设站年月、运行状况、管理单位代码等。图标可以按照实时水情数据以不同颜色进行告警展示：正常、超警戒、超保证、超历史、低于历史最低、低于旱警水位。

（3）水库站：水位站名称、河流名称、所在地、最新监测时间、水位数据、入库流量、蓄水量、出库流量等。图标可以按照实时水情数据以不同颜色进行告警展示：正常、超汛限、超历史、超设计、低于历史、低于死水位、低于旱警水位。

（4）山洪灾害监测站：站点名称、站点编码、所在地、最新监测时间、雨量、水位等。图标可以按照实时数据以不同颜色进行告警展示。

（5）小型水库工程安全监测站：站点名称、站点编码、水库名称、所在地、最新监测时间、渗流、渗压、水平横向位移、水平纵向位移、垂直位移等。图标可以按照实时数据以不同颜色进行告警展示。

（6）中小型水电站生态流量监测站：站点名称、站点编码、水位、流量、累计流量、流速、状态、最后回传数据时间等。图标可以按照实时数据以不同颜色进行告警展示。

（7）视频监控：站点名称、站点编码、所在地、监控种类、在线状态等。在GIS地图中以视频图标的方式展示视频监控点位信息，根据视频监控点位区域、监控种类（河湖视频、水政监察视频、水库视频）等维度，实现在地图分布的展示与查询。用户通过选择地图中对应的点位图标或查询列表中的视频信息，可自动打开该路视频信号，播放该点位的实时视频流。

5.清四乱专题图

“清四乱”专题以图表、地图结合的方式，多维度展现通过运用遥感和视频技术全面排查获得的全市重要河湖“四乱”问题，同时通过对“清四乱”专项任务进度的实时跟踪，展现“清四乱”工作成果和成效。

（1）“乱占”识别成果展示。为实现用户对“清乱占”相关信息以及各项工作进度成果的全方位掌握，通过集成卫星遥感的监测识别成果、视频图像识别的分析成果，对“乱占”问题进行GIS地图展示，同时以统计分析图表和GIS地图相结合的方式，对“清乱占”的专项任务进度、成果进行数据分析与展示，直观的展示各项“乱占”问题，以及各项“清乱占”任务所取得的工作成果。

（2）“乱采”识别成果展示。为实现用户对“清乱采”相关信息以及各项工作进度成果的全方位掌握，通过集成卫星遥感的监测识别成果、视频图像识别的分析成果，对“乱采”问题进行GIS地图展示，同时以统计分析图表和GIS地图相结合的方式，对“清乱采”的专项任务进度、成果进行数据分析与展示，直观的展示各项“乱采”问题，以及各项“清乱采”任务所取得的工作成果。

（3）“乱堆”识别成果展示。为实现用户对“清乱堆”相关信息以及各项工作进度成果的全方位掌握，通过集成卫星遥感的监测识别成果、视频图像识别的分析成果，对“乱堆”问题进行GIS地图展示，同时以统计分析图表和GIS地图相结合的方式，对“清乱堆”的专项任务进度、成果进行数据分析与展示，直观的展示各项“乱堆”问题，以及各项“清乱堆”任务所取得的工作成果。

（4）“乱建”识别成果展示。为实现用户对“清乱建”相关信息以及各项工作进度成果的全方位掌握，通过集成卫星遥感的监测识别成果、视频图像识别的分析成果，对“乱建”问题进行GIS地图展示，同时以统计分析图表和GIS地图相结合的方式，对“清乱建”的专项任务进度、成果进行数据分析与展示，直观的展示各项“乱建”问题，以及各项“清乱建”任务所取得的工作成果。

6.岸线规划专题图

实现河湖岸线规划数据的数字化，在图上确定每个功能区的起点、终点以及包含的管控区。利用地图数据治理成果，展示当前水域岸线的基本信息列表：地理位置的基本信息，如地理位置名称、归属河道，岸线地理坐标坐落位置的规划分类，是保护区、保留区、控制利用区还是利用开发区。对岸线规划成果进行可视化展示。

基于地图数据处理工具（Arcgis、MapInfo或MapViewer等），对岸线规划地图信息进行处理，生成可应用于水利局岸线水域管理的岸线规划地图资源信息，实现岸线规划地图成果在地图上的展示以及在业务系统的应用。具体地图数据治理流程如下：数据入库、地理坐标选取、底图配准、要素创建、编辑要素、要素数据编辑、添加地图要素、地图生成并发布。在岸线规划专题图中可视化展示水域岸线规划成果，展示当前水域岸线的基本地理位置信息，如地理位置名称、归属河道、岸线地理坐标坐落位置等信息，按岸线保护区、岸线保留区、岸线控制利用区进行不同标注展示。

需根据已有数据或矢量地图，对每个江河湖库的流域面积、辖区河流（河段）长度、岸线总长度在专题中绘制表示，重点对功能区、岸线保护区、岸线保留区、岸线控制利用区进行特殊标识，其中每个岸线功能区还需要按照不同的功能进行进一步分类，岸线保护区分为4类，分别为：为确保防洪安全、河势稳定划定的岸线保护区（BH1)、为保障供水安全划定的岸线保护区（BH2)、为保护生志环境划定的岸线保护区(BE3)和按红线管控要求划定的岸线保护区(BE4)；岸线保留区划分为5类，分别为：因暂不具备开发利用条件划定的岸线保留区(BL1)、为生态环境保护划定的岸线保留区(BL2)、为预密规划防洪工程位置划定的岸线保留区(BL3)、为满足生活休闲、生态岸线需求划定的岸线保留区(BL4)和因规划期内暂无开发利用需求划定的岸线保留区（BL5)；岸线控制利用区仅为1类，即岸线控制利用区(KF)；岸线开发利用区划分为2类，分别为：控制开发利用方式（KZ1）和控制开发利用强度（KZ2）。需对上述12种岸线功能区分别进行绘制标识，关联或展示对应的批复文件名称、上级部门意见名称、编制单位、部门责任领导、部门责任单位、进度进展状态、完成时间等信息。

岸线规划地图数据治理范围：29个江河湖库的岸线规划，其中，市本级2条河，河流长度共264公里，岸线总长度共528公里；县本级27条河流加水库，河流长度共740.43公里，岸线总长度共1345.35公里。

7.河道划界专题图

利用地图数据治理成果，展示河道划界数据成果信息。实现水域管理范围的上图功能，展示水域管理范围划定成果，为水域岸线动态监管和河道管理范围内有关活动监管提供河湖管理范围数据支撑。主要包括河流岸线、三线三区（外缘边界线、堤顶控制线、临水控制线和保护区、保留区、控制利用区）等。

基于地图数据处理工具（Arcgis、MapInfo或MapViewer等），对河道划界信息进行处理，生成可应用于水利局岸线水域管理的河道划界资源信息，实现河道划界成果在地图上的展示以及在业务系统的应用。具体地图数据治理流程如下：数据入库、地理坐标选取、底图配准、要素创建、编辑要素、要素数据编辑、添加地图要素、地图生成并发布。在岸线规划专题图中可视化展示河道划界成果，展示当前河道的基本信息列表；地理位置的基本信息，如地理位置名称、归属河道，流经的市、县（区、市）名称。结合专题图可视化展示公告划界长度、完成划界范围。

需根据已有数据或矢量地图，对每个江河湖库的公告划界长度和完成划界面积在专题中绘制表示，对水库、水闸、堤防、泵站、水文站等水利工程的管理边界和保护范围边界在专题中标注具体点位和范围，重点对公告划界区域、界桩、公告牌位置进行特殊标识，其中，公告划界范围分为左右岸以及江心洲（岛屿），并复核所绘的公告划界长度数、完成划界面积数、界桩数、公告牌数准确。结合专题图展示的划界成果，将河道管理体制、机制、办法、机构、人员设置、运行管理费用来源以及河道管理相关成果等在图中关联展示和查询。

数据覆盖范围：29个江河湖库的岸线规划，其中，市本级2条河，河流长度共264公里，岸线总长度共528公里； 县本级27条河流加水库，河流长度共740.43公里，岸线总长度共1345.35公里。

8.采砂管理专题图

在采砂规划专题图中主要可视化展示对应河道的采砂规划范围、禁采区、可采区和保留区、规划堆砂场、规划期、已实施采砂的河段、正在实施采砂的河段，对应展示河段的年度采砂控制总量及分配规划。结合具体河道的采砂规划报告和图集资料，展示采砂管理所需信息。专题图中展示规划的背景，展示不同河段河势历史演变，体现局部河势变化，展示砂石种类和储量；禁采区方面展示所在河段规划禁采区的名称、起始位置和终止位置，与河段长度数、河段分区面积数、禁采的依据和原因关联；可采区方面展示所在河流可采区名称、可采区覆盖面积、河段的起始位置和终止位置，与规划河段长度、规划区面积、河段分区面积、可采平均深度、可采总方面、沙石比例系数、沙石储量、年度采砂控制量分配规划关联，提供信息展示和查询。采砂现状分布，展示已实施采砂的河段、正在实施采砂的河段，已采砂量等信息。

数据覆盖范围：蒙山县境内6条河流、桂江河道、苍梧县东安江河道和藤县蒙江河道共4个，其中，蒙山县境内采砂规划河流规划长度为183.42km，共规划分区35个；桂江规划长度为77.8km，共规划分区15个。

9.山洪灾害监测专题图

收集整理山洪灾害防治区（一级重点防治区、二级重点防治区、一般防治区）地质、水文、土壤、土地利用等地图资源和调查成果，并进行坐标转换、拼接等处理，制作防治区、危险区（点）、预警指标分布等图层，为山洪灾害分析提供基础数据。支持实时信息叠加，包括雨量站时段雨量、降雨等级信息，河道站水位、流量、水情态势信息，水库站水位、蓄水量、下泄流量、水情态势等信息，视频监控视频、图像信息。不同级别的预警信息在地图上以不同颜色分图层显示，颜色可自定义设置。

10.洪水风险专题图

洪水风险专题图利用洪水风险地图数据治理和超标洪水防御预案地图数据治理成果，将西江、浔江、桂江干流洪水风险图和蒙江、北流河等82条中小河流在不同来水频率下的洪水淹没图上图，分别展现5年一遇洪水、10年一遇洪水、20年一遇洪水、50年一遇洪水、100年一遇洪水5种典型频率和超标准洪水淹没范围。支持在专题图中查看洪水水情监测点位的实时监测数据，包括水位、流量，对超警戒水位河段进行闪烁警示；对预警站点可按统计图、列表查询警示情况；监视数据查询范围可按流域选择。

11.遥感本底数据采购

采购两期覆盖全市河道管理和保护范围分辨率为1米的遥感高分影像数据，分别为2018年和2023年。对遥感影像进行辐射校正、几何纠正、波段合成、图像融合、数字镶嵌与裁剪、图像增强等数据处理后入库。遥感高分2_PMS（精度为1米）覆盖全市一期需要约49景，2018和2023年两年需要约98景。

基础底图和专题图层制作数据目录

| 序号 | 名称 | 数据内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础地理信息底图 | 行政区划、交通路网、地表高程、行政地名等 |
| 2 | 河湖水系专题图 | 流域、河流、湖泊等 |
| 3 | 水利工程专题图 | 水库、堤防、水闸、泵站等 |
| 4 | 水文测站专题图 | 雨量站、河道站、水库站、山洪灾害监测站、小型水库工程安全监测站、中小型水电站生态流量监测站、视频等 |
| 5 | 清四乱专题图 | 乱占、乱采、乱堆、乱建等识别成果 |
| 6 | 岸线规划专题图 | 29个江河湖库的岸线规划 |
| 7 | 河道划界专题图 | 河流岸线、三线三区（外缘边界线、堤顶控制线、临水控制线和保护区、保留区、控制利用区）等 |
| 8 | 采砂管理专题图 | 采砂规划范围、禁采区、可采区和保留区、规划堆砂场、规划期、已实施采砂的河段、正在实施采砂的河段，对应展示河段的年度采砂控制总量及分配规划等 |
| 9 | 山洪灾害监测专题图 | 防治区、危险区（点）、预警指标分布等 |
| 10 | 洪水风险专题图 | 5年一遇洪水、10年一遇洪水、20年一遇洪水、50年一遇洪水、100年一遇洪水5种典型频率和超标准洪水淹没范围 |
| 11 | 遥感本底数据采购 | 2018年和2023年分辨率为1米的覆盖全市遥感影像 |

## 1.9 河湖综合数据库建设

1.9.1数据资源规划

主要包括数据资源调查梳理和数据汇集与整合策略。

1.数据资源调查梳理

按照数据资源整合及资源目录建设的范围和要求，对各部门、各级河长办进行全面的数据资源调查，掌握数据资源底数，收集对象模型确定的对象数据库的各类原始数据，经过考证、复核、整编、调整后，根据原始数据的不同类型，明确采用何种整合策略进行融合，最终形成数据资源调查表。数据资源调查表至少包括库表清单、字段信息、数据类型、数据来源、更新方式和频率、共享方式、拟融合策略、责任单位或责任人等内容。

（1）调查目标

调研目标是深入各部门及下属各市县区河长办进行调研，对数据情况进行调查与梳理，分析数据关系，为统一的数据库设计、数据资源目录体系形成和按需定制的数据应用提供支撑。

（2）调查范围

调研范围包括业务职能部门用户和数据资源范围。业务职能部门用户覆盖包括：梧州市河长制工作站、运行管理与水旱灾害防御科、水资源科（市节约用水办公室）、水利水电和水土保持科、法规与监督科、梧州市水政监察支队、梧州市防洪排涝工程管理处、规划财务科、城市防洪工程专责小组和下属各市县区河长办。数据资源规划职能域范围是在对数据整体理解的基础上，结合业务需求分析的结果和信息分类与代码标准来确定。数据资源规划的职能域范围包括：河湖管理与保护、水旱灾害防御、水利工程运行管理、生态流量保障、水政执法、内部控制等。目前，已建和应用的业务应用系统较多，这些应用系统具有多样性。每一个系统对数据的要求有很大的差异。这就要求设置数据融合策略，对数据进行汇总整编。调研数据包括已建及使用的各信息系统数据库、库表设计、字段信息、数据类型、数据来源等。

（3）调查内容

调研内容从数据资源和业务职能入手，调研深度要求到业务表单和行政文书，调研的数据资源类型主要包括结构化数据和非结构化数据。

结构化数据，如软件应用系统等数据库中的数据资源；非结构化数据，如规划图纸、报表、公文、纪要、多媒体信息、遥感信息等。

通过对各科室数据资源调查、收集、梳理、分类、填报、汇总、审核等工作，掌握各单位数据资源内容以及资源共享情况，以便最终整合形成数据资源目录。调查从各科室业务（政务）、业务（政务）大类到业务（政务）小类、业务（政务）事项逐级细化。

（4）梳理分析

梳理分析主要包括用户视图分析和数据流分析。用户视图反应了最终用户对数据实体的看法，通过与具体业务结合，按业务需求分析职能域划分，对每个职能域涉及的所有业务表单进行分组、登记和组成。用户视图的组成登记，不是简单的数据项罗列，需要进行用户视图组成的规范化设计。经过规范化处理的用户视图组成登记表，是数据库设计的重要依据。

数据流分析是通过绘制各职能域的数据流程图，反映具体业务数据的流向，便与用户表达功能需求和数据需求及其联系，便于两类人员共同理解现行系统和规划系统的框架，清晰表达数据流的情况，利于数据融合和系统建模。

2.数据汇集与整合策略

对数据资源调查梳理后，各系统汇集或线下收集的数据存在字段缺失、数据缺失、数据格式不规范统一等问题，需根据不同数据源和数据特性，设置数据融合策略，进行抽取汇集补充录入。策略设置包括数据汇集方式、数据资源整合策略、数据抽取规则、数据清洗方法、数据归并策略和人工整编补充。

（1）数据汇集方式

首先明确资源分类，对于需汇集的数据，明确其数据产生主体、数据来源以及存储形式，进而根据资源的类别来选择汇集方式以及明确数据源配置。其次配置数据资源，对各种需要汇集的各类数据资源进行数据源配置，根据数据源的种类对数据源进行分类，并对数据源进行注册、授权等相关操作。再次对数据源情况采用不同的数据汇集方式。最后在数据汇集的过程中，对元数据信息进行记录，便于追本溯源和后期进行数据资源治理和元数据检索。

表4.3-2 数据汇集方式表

| 序号 | 应用场景 | 汇集方式 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可限制性访问业务系统数据库 | 数据库同步 | 采用数据同步软件进行数据同步，包括全量同步和增量同步。 |
| 2 | 无法访问数据库 | 服务接口 | 通过访问网页或API接口形式，以拉取和推送方式对数据汇集 |
| 3 | 网络不通，没有系统数据 | 离线填报 | 人工填报、录入或离线拷贝 |

（2）数据资源整合策略

数据资源整合是对数据获取的多源和多元数据进行统一、规范整理，实现水利对象编码统一、对象属性特征描述一致，提升数据规范性，同时建立中性、稳定的数据模型对数据进行存储，屏蔽源系统的变化对应用的影响。

（3）数据抽取规则

采用面向对象的数据库，将汇集库中的所有数据资源进行整合与标准化治理，形成综合数据库。数据抽取先由专业人员对每个汇集库模型与综合数据库模型进行对比分析，按照综合数据库模型结构打乱重组之后，建立来源库到数据库的字段映射关系和翻译关系，再使用ETL等数据同步工具将数据抽取过来。

（4）数据清洗方法

表4.3-3 数据清洗方法

| 序号 | 清洗方法 | 具体内容及方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 统一数据格式 | 按数据库格式要求，对汇集数据库的数据进行格式化的处理。如：去除文本空格后缀、日期字段的拼接等。 |
| 2 | 补充缺失数据 | 同字段数据补充或人工录入 |
| 3 | 处理错误数据 | 人工整编，如统一日期格式、单位错误等。 |
| 4 | 数据校验 | 利用异步校验的方法，将错误记录保存到日志表，可实时校验且不会终止清洗过程。 |

（5）数据归并策略

数据归并是针对“多个数据源的相同记录”而言的，因此在进行归并处理之前，需要抽取所有数据源的数据，然后通过模型的标识设置归并到同一条核心记录。在完成抽取工作之后，再对具有“一数多源”特征的记录采用“数据源选择策略”归并到综合数据，归并优先级原则见表。

（6）人工整编补充

对于线上缺失或错误的数据，选取整编人员补充数据作为备选。

1.9.2数据库建设

1.河湖基础数据库

河湖基础数据库主要存放基础地理、河湖、水利工程的属性信息，分为河湖基础数据库和水利工程基础数据库。

（1）河湖基础数据

河湖基础数据库主要收集整合梧州市水利局掌握的河湖基础数据，设计并建设河流（段）表、湖泊表、行政区划表和地理信息表。

河湖基础数据库表

| 序号 | 库表名称 | 字段信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 河流（段）表 | 市级序号、全区序号、河流编码、河流名称、上一级河流编码、上一级河流名称、流域面积、河流长度、多年平均流量、平均比降、流经行政区、河段长度、起点位置、终点位置、起点经度、起点纬度、终点经度、终点纬度、湖库名称、岸别（左岸、右岸）、河湖存在问题和备注信息等。 |
| 2 | 湖泊表 | 湖泊名称、湖泊面积、所在乡镇、所在行政村、所在河流名称、所在河流编码、所在河流流域面积等 |
| 3 | 行政区划表 | 县（市、区）名称、乡、镇行政区划名称、范围、所属层级、各县（市、区）管辖的村名、街道办事处、村民委员会等 |
| 4 | 基础地理信息表 | 居民地、地名、铁路、公路、市界、县界、乡镇界、村名村界行政区划数据和地形等 |

数据来源：根据《梧州市河长制江河湖库名录信息调查成果汇编》，将梧州市管辖的7个县（市、区）境内的河流（段）和湖泊调查信息成果存入河湖基础数据库，对数据信息分库建表，主要包括江河湖库基本特征、所在流域水系的自然特征和水文特征等。

数据范围：梧州市下辖7个县（市、区）境内、所有纳入河（湖）长制管理管辖范围内的379条河流和1个湖泊，行政区划、基础地理信息。其中流域面积50km2以上河流（段）82条，流域面积50km2以下河流（段）297条。

（2）水利工程基础数据库

水利工程基础数据库主要收集整合梧州市水利局掌握的水利工程基础数据，设计并建设存储水库、堤防、水闸、泵站、水文测站等基础信息和属性信息的表。

表4.3-2 水利工程基础数据库表

| 序号 | 库表名称 | 字段信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水库基础信息表 | 水库注册登记号、水库名称、所属县（区）、所属乡镇名称、水库类型、建成年月、基面类型、水库总库容、所在河流名称、所在河流编码、所在河流流域面积、坝址控制流域面积/集雨面积、设计洪水标准（重现期）、校核洪水标准（重现期）、坝顶高程、溢洪道高程、汛限水位、设计洪水位、校核洪水位、正常蓄水位、死水位、备注信息等。扩充字段包括：调洪库容、兴利库容、防洪限制水位库容、死库容、水库调节方式、最小下泄流量、发电引水口至尾水口河道长度、水库枢纽建筑物组成、运行状况、供水范围等。 |
| 2 | 堤防基础信息表 | 堤防编码、堤防名称、资料截止日期、管理单位名称、地震基本烈度、地震设计烈度、堤防起点位置、堤防重点位置、堤防类型、堤防长度、设计洪水标准、设计水位、堤顶水位、防浪墙高度、堤防断面图等。 |
| 3 | 水闸基础信息表 | 水闸代码、资料截止日期、水闸名称、河流名称、上游闸（水文站）名称、下游闸（水文站）名称、闸位河道桩号、闸址、水闸类型、工程等别、水闸级别、管理单位、设计单位、开工日期、竣工日期、水准基面、开关闸水位等。 |
| 4 | 泵站基础信息表 | 泵站工程代码、泵站名称、所在地、工程规模、泵站类型、装机流量、设计扬程、水泵数量、装机容量、设备总取水能力、运行状况、管理单位代码等。 |
| 5 | 水文测站基础信息表 | 水文测站代码、水文测站名称、测站类别、等级分类、观测项目、所在地、测站岸别、水流流向、基面类型、基面高程、修正基值、修正参数、监测方式、监测方式、设站年月、运行状况、管理单位代码等。 |

数据来源：《梧州市河长制江河湖库名录信息调查成果汇编》，将梧州市管辖的7个县（市、区）境内的水库调查信息，水闸、堤防、泵站纸质统计信息，水文测站等信息存入水利工程基础数据库，对数据信息分库建表。

数据范围：232座水库基础信息、81.68km堤防、42座水闸、8座梧州市城区主要排涝泵站，59个河道水情测站、840个实时雨情测站。

2.河湖监测数据库

河湖监测数据库主要存放动态数据中的监测信息，包括水雨情监测信息、水利工程安全监测信息、视频监测、遥感图斑、生态流量和预警信息等数据，对以上数据分别进行设计建库、分库创表。分为雨情监测数据、河道水情监测数据、水库水情监测数据、小型水库工程安全监测数据、视频监测数据、遥感图斑数据、山洪灾害监测数据、生态流量监测数据、预警数据。

（1）雨情监测数据

针对来自气象、水文、大中小型水库、山洪灾害监测等不同口径的来源信息，进行统一整合建库。雨情信息监测表：包括了各监测点的测站编码、测站名称、测站类型、时间、时段降雨量、时段长、降雨历时、日降水量、天气状况等。

数据来源：梧州市水利局梧州市山洪灾害信息管理系统、梧州市水利局山洪灾害监测预报预警系统、岑溪市小型水库雨水情和大坝安全监测平台、蒙山县小型水库水雨情和大坝安全监测平台、长洲区小型水库平台、龙圩区小型水库平台、万秀区小型水库管理平台、苍梧小型水库平台、藤县小型水库管理平台等9个系统的雨量监测数据。

数据范围：840个雨量站，长洲区6座、万秀区5座、龙圩区24座、藤县107座、蒙山县9座、岑溪市51座、苍梧县17座小型水库雨情监测。

（2）河道水情监测数据

存储河道水情监测信息，通过数据接口接入，整合设计建表。河道水情信息监测表：包括了各监测点的测站编码、测站名称、测站类型、时间、水位、流量、断面过水面积等。

数据来源：梧州市水利局山洪灾害监测预报预警系统。

数据范围：58个河道水情。

（3）水库水情监测数据

存储水库水情监测信息，通过数据接口接入，整合设计建表。水库水情监测表：包括了各监测点的测站编码、测站名称、测站类型、时间、水位、汛限水位、超汛限水位、所属区域等等信息。

数据来源：梧州市水利局山洪灾害信息管理系统、岑溪市小型水库雨水情和大坝安全监测平台、蒙山县小型水库水雨情和大坝安全监测平台、长洲区小型水库平台、龙圩区小型水库平台、万秀区小型水库管理平台、苍梧小型水库平台、藤县小型水库管理平台等8个系统的水库水情监测数据1042个雨量站。

数据范围：232座水库水位监测数据。

（4）小型水库工程安全监测数据

存储7个小型水库的工程安全监测数据，通过数据接口接入，整合设计建表。小型水库工程安全监测表：包括了测点代码、测验项目（渗压、渗流）、监测值、预警状态、监测时间、所属水库名称、所属乡镇等信息。

数据来源：岑溪市小型水库雨水情和大坝安全监测平台、蒙山县小型水库水雨情和大坝安全监测平台、长洲区小型水库平台、龙圩区小型水库平台、万秀区小型水库管理平台、苍梧小型水库平台、藤县小型水库管理平台7个系统的工程安全监测数据。

数据范围：219个小型水库工程安全监测站。

（5）视频监测数据

存储已有摄像头和新建摄像头的基础信息，通过数据接口接入，整合设计建表。视频监测表：包括了监测点名称、监测点代码、测点基本信息、位置信息、各监控点文本信息、时间类型、测点设备类型、设备厂商、设备信号、设备在线状态等信息。

数据来源：中国铁塔视联平台、立体防控云防系统和堤防泵站防汛设施视频监控系统。

数据范围：609个已有摄像头和新增20个摄像头的基础信息。

（6）遥感图斑数据

存储所有遥感图斑复核任务的信息，通过数据接口接入，整合设计建表。遥感图斑数据表：包括了图斑编码、地物对象、河段（湖片）名称、经度、维度、所属行政区划、影像采集日期等。

数据来源：全国河长制湖长制信息管理系统、水保监管APP（手持端）。

数据范围：水利部每年下发的遥感图斑复核任务清单（2023年下达4159个）。

（7）山洪灾害监测数据

存储所有山洪灾害监测信息，通过数据接口接入，整合设计建表。山洪灾害监测数据表：包括降雨、水位、流量等信息。

数据范围：59个河道站、840个雨量站。

数据来源：（1）梧州市山洪灾害信息管理系统；（2）梧州市水利局山洪灾害监测预报预警系统。

（8）生态流量监测数据

存储所有河流/湖泊/水库附近水电站生态流量监测信息，通过数据接口接入，整合设计建表。生态流量监测数据表：包括水位和流量，流量包括各河流日均、月均、年均流量、目标值、实测值，水位包括水电站上下游水位数据、下游流量和生态流量泄放值等信息。

数据来源：新装监测设备实时监测、广西中小水电站生态流量监测系统。

数据范围：包括7条重要河流共7个主要控制断面，长洲、京南、旺村、西中等4座大型水电站，82座中小型水电站的下泻流量监测数据。

（9）预警信息

存储江河水情、水库水情、生态流量、山洪灾害等不同预警范围的阈值信息，通过数据接口接入，整合设计建表。预警数据表：包括雨情预警数据、河道水情预警数据、水库水情预警数据、视频图像告警、生态流量告警、山洪灾害预警、小型水库监测预警等。字段类型包括测站编码、预警单位、预警阈值、告警状态、发布时间等。

数据来源：梧州市水利局山洪灾害监测预报预警系统、广西山洪灾害风险分析系统、广西水文中心、中小水电站生态流量监测系统、岑溪市小型水库雨水情和大坝安全监测平台、蒙山县小型水库水雨情和大坝安全监测平台、长洲区小型水库平台、龙圩区小型水库平台、万秀区小型水库管理平台、苍梧小型水库平台、藤县小型水库管理平台等。

数据范围：雨量站1042个、河道水文站59个，长洲区6座、万秀区5座做、龙圩区2426座、藤县107座、蒙山县9座、岑溪市51座、苍梧县17座小型水库雨水情和工程安全监测；8条重要河流共9个主要控制断面，长洲、京南、旺村、西中等4座大型水电站，82座中小型水电站下泄生态流量。

3.河湖业务数据库

主要针对业务应用关心的重点领域，分别按主题进行设计建库，包括河湖库长基础数据、岸线规划和管理范围划界数据、一河（湖）一档一策数据、涉河建设项目管理数据、河湖“清四乱”数据、采砂管理数据、公示牌和界桩数据和幸福河湖数据。

（1）河湖库长基础数据

存储所有河长、湖长、水库“三个责任人”的基础信息，通过数据接口接入，整合设计建表。

数据来源：全国河长制湖长制信息管理系统。

数据范围：1108名河长、1名湖长、232座水库“三个责任人”。

（2）岸线规划和管理范围划界数据

存储所有河道管理范围信息，通过数据收集与整编，整合设计建表。

| 序号 | 库表名称 | 字段信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 岸线规划表 | 江河湖库名称、流域面积、辖区河流(河段)长度、规划岸线功能区长度、规划岸线保护区长度、规划岸线保留区长度、规划岸线控制利用长度、规划岸线开发利用长度、最高层级河湖长(姓名/职务)、牵头责任单位(部门)、部门责任领导(姓名/职务)、编制单位、上级部门意见文件名称、批复文件名称、公告（文件）名称、公告主体、公告形式、公告网址等。 |
| 2 | 河道划界表 | 江河湖库名称、流域面积、辖区河流(河段)长度、岸线总长度、流经市、县(区、市)、公告划界总长度、左岸划界长度、右岸划界长度、江心洲划界长度、完成划界面积、完成水域划界面积、合同资金、完成时间、目前进度情况、最高层级河湖长(姓名/职务)、牵头责任单位(部门)、部门责任领导(姓名/职务)、编制单位、上级部门意见文件名称、批复文件名称、公告（文件）名称、公告主体、公告形式、公告网址等。 |

数据来源：梧州市水利局掌握的线下数据。

数据范围：梧州市29条江河湖库，其中，市级2条，县级27条。

（3）一河（湖）一档一策数据

存储所有河湖基础信息、台账信息、问题信息和任务信息等，通过数据收集与整编，整合设计建表。一河（湖）一档一策数据表：包括了“一河一档”的水资源动态台账、水域岸线动态台账、水环境动态台账、水生态动态台账等信息，“一河一策”的问题清单、目标清单、任务清单、责任清单、措施清单，考核评估指标体系与参考值等、文档编码、河流编码、文档附件编码，以逗号隔开、创建时间、更新时间、上传人编码、完成进度等统计特征。

| 序号 | 库表名称 | 字段信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一河一档表 | 河流自然属性、河长信息、取用水、排污、水质、水生态、岸线开发利用、河道利用、涉水工程和设施、饮用水源地、水功能区、自然文化资源保护区、水闸、泵站、水库、堤防、水文测站、码头和其他跨河穿河临河建筑物、巡查信息、巡查轨迹、巡查问题等。 |
| 2 | 一湖一档表 | 湖泊自然属性、湖长信息、取用水、排污、水质、水生态、水域岸线开发利用、涉水工程和设施、饮用水源地、排污口、水生态保护区、堤防、水闸、泵站、水库、码头和其他穿湖跨湖临湖建筑物、巡查信息、巡查轨迹、巡查问题等。 |
| 3 | 一河一策表 | 河流概况信息、河流管理保护现状信息、河长名单、河流管理保护问题清单信息、全面推行河长制目标清单信息、全面推行河长制任务清单信息、全面推行河长制措施及责任清单信息等. |
| 4 | 一湖一策表 | 湖泊基本信息、湖泊管理保护问题清单信息、全面推行湖长制目标清单信息、全面推行湖长制任务清单信息、全面推行湖长制措施及责任清单信息等。 |

数据来源：梧州市水利局掌握的线下数据。

数据范围：379条河流和1个湖泊。

（4）涉河建设项目管理数据

存储江河湖库管理范围内的水库、涵闸、泵站、水电站等防洪、排涝、灌溉工程，以及跨、穿、临河建筑物及设施的位置、规模、等级、标准等情况，通过数据收集与整编，整合设计建表。

| 序号 | 库表名称 | 字段信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 涉河建设项目数据表 | 项目名称、项目类型、项目性质、所在河流、所在河段、行政区划、占用河道面积、所在位置经度、所在位置纬度、项目位置、项目空间矢量图空间坐标、项目状态、完工年月、批准单位、批复文件、审批文号、批复时间、批复有效时限、建设单位、单位地址、单位联系人、联系方式、现场监督管理单位等。 |
| 2 | 涉河有关活动数据表 | 活动名称、活动类型、建设单位、活动期限、所在河流、所在河段、行政区划、所在位置、所在位置经度、所在位置纬度、批文有效时限、批复时间、占用河道面积、批复文件、项目空间矢量图空间坐标等。 |

数据来源：梧州市水利局掌握的线下数据。

数据范围：现有4000多个涉河建设项目。

（5）河湖“清四乱”数据

存储梧州市河湖“四乱”问题数据，通过数据接口，整合设计建表。河湖“清四乱”数据表：包括了事件编码、河湖名称、所在行政区划、所在位置、所在位置的经度、所在位置的维度、河长姓名及职务、问题类型、问题描述、问题发生时间、问题上报时间、要求整改时间、问题整治情况等信息。

数据来源：全国河长制湖长制信息管理系统。

数据范围：375个梧州市河湖“四乱”问题清单的数据。

（6）采砂管理数据

存储梧州市河湖“四乱”问题数据，通过数据汇集与整编，整合设计建表。

| 序号 | 库表名称 | 字段信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采砂管理数据表 | 采砂河流的规划范围、采砂规划期、禁采区、可采区和保留区、许可信息、实施信息、监督检查信息和完工验收信息，具体包括河流名称、河流起点、河流终点、规划河段长度、堆砂场信息、可采区、禁采区和禁采区基础信息。 |

数据来源：梧州市水利局掌握的线下数据。

数据范围：苍梧县东安江河道、桂江、蒙山县河道、藤县蒙江共4个河道范围的采砂管理数据。

（7）公示牌和界桩数据

存储梧州市所有公示牌和界桩的数据，通过数据汇集与整编，整合设计建表。公示牌和界桩数据：公示牌数据表包括公告牌编号、公示牌详细信息，行政区划，所属河流，地址（文字、地图地理位置），经纬度，照片，以及公示牌内容结构化的基础信息（各级河长信息、河长联系方式或监督电话、河长职责、河流介绍、管护目标，公示牌编码等。界桩一般包括电子界桩和实地桩。界桩数据表包括河道界桩编号、湖泊界桩编号、水库界桩编号、电子界桩编号、河流名称、所在岸别、经纬度坐标等信息。

数据来源：梧州市水利局掌握的线下数据。

数据范围：600多块块公示牌和1000多个界桩。

（8）幸福河湖数据

存储梧州市历年幸福河湖数据，通过数据汇集与整编，整合设计建表。幸福河湖数据表：包括河湖名称、申报类型，河湖主要指标（河道长度、湖泊面积、湖岸线长度、水库库容、水库岸线长度等），主要功能、治理内容，河湖特色等。

数据来源：梧州市水利局掌握的线下数据。

数据范围：17条幸福河湖名录。

4.河湖空间数据库

空间数据库的主要建设范围为梧州市水利局管辖的7个县区（岑溪市、蒙山县、长洲区、龙圩区、万秀区、苍梧县、藤县）。存储信息包括河湖基础地理空间数据、水利工程基础地理空间数据、河湖业务专题地理空间数据和遥感影像数据。

（1）河湖基础地理空间数据

主要存储梧州市的河流（段）、湖泊的经纬度和边界信息，7个县区行政区划的地理空间信息，村的经纬度信息、道路、地貌等边界和高程信息，梧州市范围内其他所有栅格数据，以其轮廓围成区域表达。包括但并不仅限于：植被、土地利用等。通过数据整编和数据接口接入方式，整合设计建表。河湖基础地理空间数据表要素字段主要包括：市、县、镇行政区划要素的唯一编号、几何类型、中文名称、区域编号、周长、面积，点的行政编号；道路中心线要素的唯一编号、几何类型、宽度、长度、道路标识编号、中文名称、道路等级等。单线水系线状要素的唯一编码、几何类型、中文名称、代码、要素类型、要素长度；面状水系的唯一编号、几何类型、中文名称、要素代码、要素类型、要素周长、要素面积等。

数据来源：梧州市水利局线下数据。

数据范围：7个县区、15个镇、88个村、379条河流、1个湖泊。

（2）水利工程基础地理空间数据

主要存储水库、测站（水文站、水位站、雨量站）、堤防、泵站、水闸等水利空间数据。通过数据整编和数据接口接入方式，整合设计建表。水利工程基础地理空间数据表要素字段主要包括：水库面状水系的要素唯一编号、要素几何类型、要素中文名称、要素代码、要素类型、要素周长、要素面积等。测站（水文站、水位站、雨量站）、泵站、水闸点状类型的要素唯一编号、要素几何类型、要素中文名称、要素代码、要素类型和角度。堤防现状类型的要素唯一编号、要素几何类型、要素中文名称、要素代码、要素类型、要素周长等。

数据来源：梧州市水利局线下数据。

数据范围：232座水库基础信息、81.68km堤防、42座水闸、8座梧州市城区主要排涝泵站，59个河道水情测站、840个实时雨情测站。

（3）河湖业务专题

主要存储包括岸线规划、工程管理范围划界、涉河建设、采砂、河湖四乱、图斑影像、视频监控等业务空间数据。通过数据整编和数据接口接入方式，整合设计建表。河湖业务专题空间数据字段主要包括：面状、现状、点状三种几何类型的图层字段信息，分别为要素唯一编号、要素几何类型、要素中文名称、区域编号、年份、要素类型、要素周长、要素面积等。划界矢量数据包括管理范围、保护范围。管理范围数据内容包括管理范围线代码、所属河流名称、河流代码、所属行政区、长度、岸别等。保护范围包括保护范围线代码、工程名称、工程类型、所在河流名称、工程所在河流岸别、所在河流代码、数据更新时间等。

数据来源：全国河长制湖长制信息管理系统、中国铁塔视联平台、立体防控云防系统和堤防泵站防汛设施视频监控系统和梧州市水利局线下数据。

数据范围：29条江河湖库的规划岸线和划界数据，232座水库基础信息、81.68km堤防、42座水闸、8座梧州市城区主要排涝泵站，59个河道水情测站、840个实时雨情测站。375个梧州市河湖"四乱"问题遥感图斑数据和4个河道范围的采砂管理数据。

（4）遥感影像

主要存储采购的遥感影像数据、数据处理后的遥感影像数据和图斑复核任务中的遥感影像数据，将多源多时段历史遥感影像进行正射纠正、拼接、匀色、融合、影像金字塔建设等处理形成ArcGIS支持的栅格数据集，再进行坐标转换，形成遥感影像。通过数据整编和数据接口接入方式，整合设计建表。

数据来源：数据采购、全国河长制湖长制信息管理系统、水保监管APP（手持端）、和梧州市水利局线下数据。

数据范围：采购的两期遥感影像数据、375个梧州市河湖"四乱"问题遥感图斑数据、珠科院水保监管APP（手持端）生产建设项目水土保持违法图斑信息。

5.多媒体数据库

（1）照片

将岸线规划、工程管理范围划界、涉河建设、采砂、河湖四乱、图斑影像、视频监控、无人机巡查等业务过程中采集或生产的照片以及无人机拍摄的照片分类管理，形成照片库，供业务人员分享查询使用。

（2）视频

将工程管理范围划界、涉河建设、采砂、河湖四乱、图斑影像、视频监控、无人机巡查等业务过程中采集或生成的视频数据分类管理，形成视频库。

1.9.3数据治理与整编入库

为保证数据治理工作顺利实施，制定了以数据清查、数据采集整编、数据审核入库三大工作为核心，以质量管理工作贯穿其中为纽带，辅以勘察调研和识别工具等手段的数据治理方案。

1.数据收集整编与入库

针对全市河湖基础数据、河湖空间数据、水利工程基础数据、河湖业务数据的具体建设范围，开展数据资料收集整编与入库建设。

（1）数据范围

河湖基础数据：梧州市下辖7个县（市、区）境内、所有纳入河（湖）长制管理管辖范围内的379条河流和1个湖泊，行政区划、基础地理信息。其中流域面积50km2以上河流（段）82条，流域面积50km2以下河流（段）297条。

水利工程基础数据：梧州市232座水库基础信息、81.68km堤防、42座水闸、8座梧州市城区主要排涝泵站，59个河道水情测站、840个实时雨情测站。

河湖库长基础数据：梧州市1108名河长、1名湖长、232个库长。

岸线规划和管理范围划界数据：梧州市29条江河湖库，其中，市级2条，县级27条。

一河（湖）一档一策数据：梧州市379条河流和1个湖泊。

涉河建设项目管理数据：现有4000多个涉河建设项目。

河湖“清四乱”数据：梧州市375个河湖“四乱”问题清单的数据。

采砂管理数据：苍梧县东安江河道、桂江、蒙山县河道、藤县蒙江共4个河道范围的采砂管理数据。

公示牌和界桩数据：梧州市600多块块公示牌和1000多个界桩。

幸福河湖数据：17条幸福河湖名录。

2.河湖基础地理空间数据治理

对基础地理信息、河湖水系、水利工程、水文测站、清四乱、岸线规划、河道划界、采砂规划、山洪灾害、洪水风险等10个专题45个图层进行空间数据治理（详见表4.3-1），主要包括要素属性完善、编码规则统一、坐标同化、拓扑检查、地图符号设计、地图整饰和制图综合等。

（1）要素属性完善

对地图要素属性表进行完善，统一必要字段及存放信息、删除多余信息的字段，统一编码、类别等。将建模后的空间要素与属性信息进行挂接，从而实现属性信息的点选查询。

读取空间信息服务，将矢量信息入库并进行对象建模，从而实现可见即可点选。

（2）编码规则统一

编码是属性数据与矢量数据关联的具体标识，参考全国河流湖泊代码等标准规范，对各类要素进行统一编码，满足分类管理、叠置分析等需求。

（3）坐标同化

在数据汇集梳理基础上，通过筛选、规整、聚合、转绘等技术手段形成具有坐标的矢量数据，再根据三参数或七参数统一转换绘制成CGCS_2000坐标。

（4）拓扑检查

对获取的空间数据进行拓扑检查及修正，对边界数据中存在的边界压叠、缺失、空隙等空间信息错误进行标识和修正。采用的拓扑检查方法有：线拓扑修正（删除重复线、相交线断点等）、根据线拓扑生成面、拓扑编辑、拓扑错误显示，拓扑错误重新验证。验证后对数据入库，存储至河湖空间数据库河湖基础地理空间数据中。

（5）地图符号设计

根据相关规范及美观性、鲜明性等要求，制作各类要素的地图符号，调整颜色、大小等；根据需求对属性信息进行符号化表达。

（6）地图整饰和制图综合

构建线划底图及各类要素图层，包括要素的简化和平滑处理，注记位置调整，要素分级分层显示控制等。

基础底图和专题图层分类表

| 专题名称 | 序号 | 图层名称 | 要素类别 | 数据说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础地理信息 |  | 行政区划 | 点、线、面 | 数字化矢量数据 |
|  |  | 道路交通 | 线 | 来源为天地图 |
|  |  | 地形地貌 | 面 |  |
| 河湖水系 |  | 流域分区 | 面 | 数字化矢量数据 |
|  |  | 双线河 | 面 | 来源为梧州市河湖管理范围划定成果、梧州市河湖水域岸线保护与利用规划成果、梧州市江河湖库名录信息成果汇编 |
|  |  | 单线河 | 线 |  |
|  |  | 湖泊 | 面 |  |
|  |  | 水功能区 | 线 |  |
| 水利工程 |  | 水库 | 面 | 来源为梧州市河湖管理范围划定成果、梧州市河湖水域岸线保护与利用规划成果、梧州市江河湖库名录信息成果汇编、全国水库运行管理信息系乡、堤防水闸基础信息数据库 |
|  |  | 堤防 | 线 |  |
|  |  | 水闸 | 点 |  |
|  |  | 泵站 | 点 |  |
|  |  | 水利工程管理范围 | 线、面 |  |
|  |  | 水利工程保护范围 | 线、面 |  |
| 水文测站 |  | 雨量站 | 点 | 来源为梧州市山洪灾害信息管理系统、梧州市水文中心 |
|  |  | 河道站 | 点 |  |
|  |  | 水库站 | 点 |  |
|  |  | 小型水库工程安全监测点 | 点 | 来源为岑溪市小型水库雨水情和大坝安全监测平台、蒙山县小型水库雨水情和大坝安全监测平台、藤县小型水库管理平台、苍梧县小型水库管理平台、龙圩区小型水库管理平台、长洲区小型水库管理平台、万秀区小型水库管理平台 |
|  |  | 生态流量监测站 | 点 | 来源为广西区中小水电站生态流量监测系统 |
|  |  | 视频监控点 | 点 | 来源为中国铁塔视联平台、立体防控云防系统和堤防泵站防汛设施视频监控系统 |
|  |  | 无人机拍摄点 | 点 | 无人机 |
| 清四乱 |  | 乱占问题分布点 | 点 | 来源为全国河长制湖长制信息管理系统清四乱督察 |
|  |  | 乱采问题分布点 | 点 |  |
|  |  | 乱堆问题分布点 | 点 |  |
|  |  | 乱建问题分布点 | 点 |  |
| 岸线规划 |  | 岸线保护区 | 面 | 来源为梧州市河湖管理范围划定成果、梧州市河湖水域岸线保护与利用规划成果 |
|  |  | 岸线保留区 | 面 |  |
|  |  | 岸线保留区 | 面 |  |
|  |  | 岸线控制利用区 | 面 |  |
| 河道划界 |  | 控制点 | 点 | 来源为梧州市河湖管理范围划定成果、梧州市河湖水域来源为岸线保护与利用规划成果 |
|  |  | 划界基准线 | 线 |  |
|  |  | 管理区边界 | 线 |  |
| 采砂规划 |  | 采砂规划地理位置 | 面 | 来源为梧州市蒙山县河道采砂规划报告（2023~2027年）、梧州市桂江河道采砂规划报告（2021年-2025年）、苍梧县东安江河道采砂规划修编（2022~2027年）报告书、藤县蒙江河道采砂规划报告。 |
|  |  | 采砂规划分布 | 面 |  |
|  |  | 规划可采区 | 面 |  |
|  |  | 规划禁采区 | 面 |  |
|  |  | 规划堆砂场位置 | 面 |  |
| 山洪灾害 |  | 一级重点防治区 | 面 | 来源为山洪灾害风险调查成果、梧州市山洪灾害信息管理系统 |
|  |  | 二级重点防治区 | 面 |  |
|  |  | 一般防治区 | 面 |  |
| 洪水风险 |  | 二十年一遇洪水淹没线及淹没范围 | 线、面 | 来源为水旱灾害风险普查成果、洪水风险图编制成果 |
|  |  | 三十年一遇洪水淹没线及淹没范围 | 线、面 |  |
|  |  | 五十年一遇洪水淹没线及淹没范围 | 线、面 |  |
|  |  | 百年一遇洪水淹没线及淹没范围 | 线、面 |  |

1.9.4数据建设与更新标准规范

为加强数据采集和更新工作的科学化、规范化管理，依据国家和行业标准规范，规范数据更新的内容、流程、方法及质量要求，制定《梧州市河长制数据建设与更新标准规范》。根据相关国际标准、国家标准、广西区标准和行业标准的发展状况，对河长制数据进行科学划分，明确河长制数据库建设和更新的基本要求、内容、方法方式、流程、质量控制与要求，以及成果控制等方面的要求。

## 1.10信息化基础设施建设

1.10.1 运行环境建设

1. 申请梧州市信创云资源

智慧河长系统将部署在梧州市信创云，梧州水利相关业务系统数据也基于信创云环境进行整合和集成，实现河长制业务集中部署、维护和管控，减轻技术运维压力，提高梧州市水利业务系统基础环境可靠保障能力。

需在梧州信创云申请5个计算节点。每个计算节点配置不少于32vCPU、内存不少于64GB，存储不少于2T，为梧州智慧河长业务系统提供通用计算能力。梧州市水利局通过电子政务外网专线对信创云上的智慧河长业务及数据进行访问，智慧河长业务及数据的网络安全依托梧州市信创云的网络安全防护体系进行防护。

2.补充完善梧州市信创云软硬件

（1）根据本项目申请的5个虚拟计算节点数量，需为信创云补充5套国产化服务器操作系统；

（2）目前信创云所使用的的物理服务器为宝德P210K，该服务器为拥有2颗CPU，每颗CPU48核，根据5个虚拟化节点所需要的vCPU为160核，虚拟化平台可由两台物理服务器搭建出来，因此需为信创云补充4套国产虚拟化授权（授权由物理CPU数量决定，两台宝德P210K共4颗CPU需配备4套国产虚拟化授权）；

（3）本项目采用单机安装业务应用以及数据库，需为信创云补充3套国产应用服务器中间件、补充2套国产数据库软件。配置要求如下：

国产数据库软件(数据库企业版，不限用户）具有授权具有著作权证书；自主原创开发，非OEM产品有权威原创评测认证；支持主流厂商的硬件平台及操作系统平台（麒麟、红旗、普华、思普、方德、Linux、Windows 、IBM AIX、HP-UX、Sun Solaris、龙芯、飞腾等）；按照CMMI5标准设计、研发、发行, 支持多种主流通用开发接口，包括ODBC2.X/3.X、JDBC3.0、OLE DB2.7、Unix ODBC等；支持TB级以上的少量数据和大用户开发处理、支持集群、可支撑中、大型企业和政府部门应用。支持多种主流开发工具、持久层技术和中间件，支持SQL92标准；符合信息技术产品安全分级评估保证级4增强级；提供单向、双向、级联、多对多的同步/异步数据复制功能，支持数据库快照功能；支持滚动升级；支持数据守护集群、读写分离集群；产品易用，安装、配置都比较简单，提供易操作的图形化工具；支持免费的、集中式的数据库管理工具，支持图形化的存储过程调试工具，支持跨平台统一界面，包括远程跨平台数据库管理，图形的性能监控等；为关键任务的应用程序（如大业务量的在线事务处理（OLTP)环境、查询密集的数据仓库和要求苛刻的互联网应用程序）提供了高效、可靠、安全的数据管理。

1.10.2 视频监控能力建设

1.新建视频监控点

视频监控点位的位置选择和设备选型应充分结合水利具体业务场景、天气情况和距离远近等环境因素，满足24小时全天候高清动态监视，高点全景与低点细节同步兼顾，以及特定业务场景智能识别监测应用等需求。河湖管理主要包括非法采砂、违章建设、违规堆放、非法经营、非法侵占等四乱高发频发河段和大面积漂浮物频发河段，以及河道重要监测点、行政断面等部位。

利用通信铁塔资源，按照25米以下挂高，可见光，变倍45，焦距300mm，彩色最底照度0.0005Lux，分辨率400万像素，监控距离2.7km配备摄像头。

2.视频监控资源整合

建设视频监控平台，具备视频资源接入、管理、调度、转发、播放等一系列基础功能。提供平台级联、大屏上墙、视频会议接入等一系列场景化定制功能。充分利用云计算、大数据、人工智能等先进技术，立足于用户的实际需求构建智能应用，发挥视频监控的最大价值。兼容适配主流视频监控协议族，通过平台级联实现不同视频监控平台之间的互联互通，有效整合视频资源。支持市县两级所辖区域实时视频监控。

主要包括监控画面操作、分屏展示、上下游视频、码流切换、视频抓图、视频报障、预置位管理、视频回看、视频录制、收藏夹管理、站点信息、水雨情信息、智能分析与告警通知、一张图等功能。

视频监控资源接入方式表

| 序号 | 系统名称 | 接入方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国铁塔视联平台 | 国标协议下平台级联 |  |
| 2 | 立体防控云防系统 | 国标协议下平台级联 |  |
| 3 | 岑溪市小型水库雨水情和大坝安全监测平台 | 国标协议下平台级联 |  |
| 4 | 蒙山县小型水库水雨情和大坝安全监测平台 | 国标协议下平台级联 |  |
| 5 | 长洲区小型水库平台 | 国标协议下平台级联 |  |
| 6 | 龙圩区小型水库平台 | 国标协议下平台级联 |  |
| 7 | 万秀区小型水库管理 | 国标协议下平台级联 |  |
| 8 | 苍梧小型水库平台 | 国标协议下平台级联 |  |
| 9 | 藤县小型水库管理平台 | 国标协议下平台级联 |  |

3.网络视频会议

购置分体式视频会议终端8套，具体包括视频会议笔记本、终端授权、无线传屏器、高清摄像头、麦克风等，实现梧州市水利局与7个县区市召开视频会议。

| 序号 | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 笔记本电脑 | 16英寸超能本,12核 3.0Ghz 16G 512G 2.5K高刷屏 |
| 2 | 桌面麦克风 | 8单元全向MEMS麦克风 5米拾音半径 高保真扬声器 AI降噪/回声消除/混响抑制 全双工通话 最多支持5台级联 人性化埋线设计 USB即插即用 兼容主流会议软件 |
| 3 | 高清摄像头 | 122°超大广角 3倍光学变焦 最高画质1080P@25fps 350°水平云台旋转 支持4预置位 隐私保护设计 USB即插即用 |
| 4 | 无线投屏主机 | 1. 无线投屏支持Windows,Mac,IOS,Android等不同系统终端无线投影至投影机或显示屏显示。 2. 支持不同系统终端之间无缝切换,切换无黑屏,只需轻按一键即可切换。 3. PC电脑端采用USB无线发射装置,即插即用免驱动安装,免调试配置,免额外供电。 4. USB投屏按键具备切换按键以及环绕LED状态显示灯。 5. USB投屏按键插入电脑USB接口10秒内极速连接并输出显示,确保更好的连接体验。 6. 支持苹果Airplay标准协议,可免驱动安装直接镜像无线投屏。 7. 支持720P，1080P等高清分辨率音视频同步输出,延迟低于100ms。 8. PC端连接无需占用自身WIFI连接,USB投屏按键自带网卡,可直接和接收端自动匹配。 9. 支持2.4G和5G WIFI模式,可自定义调节信号通道避免无线干扰。 10. 支持WIFI桥接和网线接入外网,DHCP或指定IP地址,实现移动端边投屏边上网的功能。 11. 接收主机支持8支USB投屏按键装置同时接入,且支持外接专业无线路由拓展更多USB接入。 12. 单画面显示模式。 13.配套两支USB投屏器 |
| 5 | 视频会议服务授权 | 会议室模式-多方云会议服务（大规模会议2*100方/年） |

1.10.3 无人机监测和前端执法能力建设

1.无人机监测能力建设

购置8台无人机，购买撞机跌落、意外进水、自然磨损等多种意外造成的机器损坏售后服务和无人机操作技能集中培训服务，确保河湖巡查、水政监察、水库堤防巡查等外业工作人员安全熟练使用无人机，提高执法、巡查效率。

| 序号 | 无人机类型 | 数量（台） | 使用部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河湖巡查无人机 | 1 | 梧州市河长制工作站 | 辅助疑似问题图斑现场复核和河湖巡查。 |
| 2 | 水政监察无人机 | 2 | 梧州市水政监察支队 | 2个大队各1台，支持夜视、红外功能，夜间拍摄画面能辨别出人、车、违法行为等信息 |
| 3 | 水库巡查无人机 | 1 | 运行管理和水旱灾害防御科 | 辅助水库外业巡查工作。 |
| 4 | 堤防巡查无人机 | 4 | 梧州市防洪排涝工程管理处 | 辅助堤防巡查工作，提高外业工作效率。 |
|  | 总计 | 8 |  |  |

厂商方面：无人机设备技术含量较高，需选择在国内市场上有相当行业地位的厂商，产品线齐全、技术队伍力量雄厚、产品市场占有率高的厂商是设备品质的保障；同时应具备强大的技术支持和良好的售后服务。

性能方面：采用成熟度高、质保体系完备、经实践证明的实用性产品，同时确保先进性，在满足现行业务使用的同时又能适应3-5年的发展需要。

使用方面：无人机应具备完善的故障处理和紧急事故处理功能，保障在空中执行任务时系统运行的稳定性和可靠性。因远距离操作控制，各类干扰和不确定因素影响较多，飞行安全保障尤为重要。

功能方面：具备互补和可重用性，通过设备搭配和配件扩展，在现有设备数量指标确定的情况下，实现一机多用等方面的业务需求。

②主要性能参数参考

河湖和水库、堤防巡查无人机主要参数：主摄CMOS尺寸：1/1.3英寸；最大信号有效距离：7-9km；感知系统类型：多方向避障；实时图传质量1080p；主摄像素数2000万；数据传输其他传输方式；最大抗风速12m/s；配备3块智能飞行电池，电池容量77Wh；配备100W充电管家以及100W桌面充电器；最大飞行时间43分钟；图片格式JPEG、DNG；操控方式遥控器控制，遥控器自带5.5英寸、700尼特亮度的高清屏；支持接口类型Lightning；MicroUSB；USB-C。

水政监察无人机主要参数：热成像相机分辨率高达640*512，支持点测温、区域测温、高温警报、调色盘及等温线等功能，可快速定位目标，辅助作业决策。机身配备鱼眼镜头，可实现无盲区全向感知。还支持设置告警和刹停距离，灵活应对不同作业需求。智能返航模式，自动规划最优返航路线，省电、省时，更安全。便携遥控器，配备1000尼特高亮屏，支持显示增强模式，阳光下清晰可见。内置阵列麦克风，声音更清晰。65W快充，1.5小时充满内置电池。为无人机和遥控器之间提供4G增强图传，并可为遥控器提供移动网络。支持网络RTK、自定义网络RTK服务以及D-RTK2移动站，实现厘米级定位。D-RTK2高精度GNSS移动站支持全球主流卫星导航系统，通过提供实时差分数据，为飞行平台带来厘米级高精度定位。音量更大，传播更远；支持文字转语音及录音储存，可自动循环播放，让应急搜救等作业更高效。

③无人机培训

无人机培训对象分为梧州市河湖管理、水政执法、巡查人员，培训内容、培训课时、培训方式见下表。

表4.4-4培训方案建议表

| 培训对象 | 培训人数 | 培训内容 | 培训时长 | 培训方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 梧州市河湖管理、水政执法、巡查人员 | 20人 | 无人机理论知识 | 0.5日 | 集中培训 |
|  |  | 民用无人机驾驶员管理规定 | 0.5日 |  |
|  |  | 无人机实操 | 5日 |  |
|  |  | 理论及实操考试 | 1日 |  |

2.前端执法能力建设

购买20套执法记录仪，集摄像、拍照、录音等功能于一体，能够对执法过程中进行动态、静态的现场情况数字化记录，并通过无线网络实时传输到服务器。主要性能参数要求如下：

显示屏：2.0英寸TFT LCD；320*240；触摸屏；

操作系统：安卓9.0系统；

内存：2GB；

视频输入：主机内置摄像机录像分辨率1080P、720P、D1;

视频录像：视频分辨率最高为1080P/25帧，1280×720、720x576可选；

双码流：录像1080P25，同时网传1080P25；

视频编码格式：H.264,H.265；

拍照：主相机支持3000万像素；

快门：电子快门；

红外夜视：自动红外夜视灯开/关，滤光片自动切换（3米看清人脸）；

白平衡：自动；

白光灯：支持；

存储容量：内置存储，不可拆卸，存储芯片容量32GB；

卫星定位：内置GPS和北斗二代组合定位功能；

网络传输：支持4G全网通；

WIFI：支持WIFI功能，802.11b/g/n；

蓝牙：BT4.2；

NFC: 不支持；

传感器：加速度；

电池：不可拆卸，3220mAH，1080P录像不低于13小时，720P录像不低于15小时；

适用环境：适用于-20~55℃、湿度小于90%的工作环境；

尺寸：82.6*58*29mm（不含背夹、外接设备）；

重量：约165g（不含背夹)；

按键：电源、录像、拍照、录音、对讲、报警、标记、MENU、HOME；

充电方式：Mini USB接口；触点式USB接口。

## 1.11系统集成

智慧河长系统主要运行在梧州市信创云，对设备、系统等需集成的部分在用户现场进行部署、调试，并将各个分离的设备、功能和数据等集成到相互关联、统一协调、实际可用的系统。主要包括硬件集成、数据集成、软件集成、门户集成。

1.硬件集成

承包人需要实现各基础应用系统与智慧河长建设工程建立连接，形成高效可靠的一体化硬件环境。

2.软件集成

承包人需要建设相关标准化接口，实现河湖管理一张图、信息化基础设施等建设内容中所购置的各类软件集成。

3.数据集成

承包人需要集成已建系统的数据信息，以便本项目可以正常使用。对于可以开放数据库访问的系统，利用ETL工具同步数据库信息到本系统中。对于不提供数据库访问的系统，需开发数据接口以便本系统使用。对于其他数据信息较少或更新频次较低的系统，可通过数据填报系统来登记录入信息。

4.门户集成

承包人需以本项目建设的应用系统为基础，对梧州水利相关业务系统进行整合和集成，实现办公业务和信息服务集中到一个应用平台，实现统一门户访问，解决应用管理割裂，应用中的数据烟囱、账号烟囱等问题。对于具备较好对接条件的系统实现统一用户管理和单点登录，对于其他系统可采用链接访问的方式。

## 1.12产品授权

承包人应详细描述整套系统及其各个部分的授权方式，使用软件的限制、增加/改变授权的方式，并在投标报价中详细标明。若承包人在本项目开发建设过程中使用了第三方软件，应提供第三方原厂授权证明，授权级别和授权数量需满足本项目正常运行的需要。本项目所涉及的所有软件授权，应能够支持承包人硬件扩展、变化及用户量变化。如不满足实际需要，承包人有义务提高授权级别及增加授权数量，相关的费用已含在投标报价中。

## 1.13质量保证期的服务

1.13.1 运维服务

承包人应根据建设成果，在项目完工前编制并向梧州市水利局提交系统运行维护相关文件，主要包括系统运行管理规定、系统说明书及使用手册、平台运行维护操作手册等，对有关人员进行系统使用和运维操作培训，为做好系统运维工作打好基础。

在质量保证期内，承包人需要继续提供软硬件检查及故障处理、软件平台升级完善等技术服务，安排合同约定人数的专业技术人员成立运维工作组，提供技术支持服务，保证系统安全稳定运行，进一步完善各项功能，保障系统效能充分发挥。

1.13.2 数据运维

在质量保质期内，承包人应根据不同类别数据制定不同的运维策略进行场景数据运行维护，对数据和模型进行维护，保障数据的稳定接入。

## 1.14成果清单

成果清单包括但不限于表1.14-1的内容所示。

表1.14-1 成果清单

| 序号 | 成果内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析报告 |  |
| 2 | 详细设计报告（与概要设计合并） | 各功能的详细设计报告 |
| 3 | 河湖管理一张图基础底图和专题图层数据及相关说明 |  |
| 4 | 梧州市智慧河长系统系列软件 | 含业务应用\中间件及相关开发运维工具软件 |
| 5 | 购买的相关商业软件 | 需有授权梧州市水利局可使用的授权文件 |
| 6 | 购买的相关硬件设备 | 需提供设备清单及产品证书、保修卡等 |
| 7 | 技术标准 | 包括但不限于《梧州市河长制数据建设与更新标准规范》 |
| 8 | 系统说明书及使用手册 | 包含“系统测试报告”，“试运行报告” |
| 9 | 系统运行维护操作手册 |  |
| 10 | 软件系统可编译源代码 |  |
| 11 | 系统成果专题评估报告（中期、验收、应用期） | 不限于向上级部门汇报的定期分析报告和成果报告服务 |
| 12 | 运维服务、数据运维专题分析报告 | 不限于系统运维成本的测算、工作指导手册、运维详细规程等编列内容。 |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。 |
| 2 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 3 | 联合体投标要求如下： 1.联合体成员数量为2个。 2.联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。项目负责人须由联合体牵头人派出。 3.组成联合体进行投标的单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。 4.联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。 |
| 4 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 5 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 详见招标文件第二章 □不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 6 | 投标前准备： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.各供应商应在投标文件递交截止时间前应确保成为政采云正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e），如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 |
| 7 | 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） - 报价明细表； （必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：1.投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2.电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。 |
|  | 资格证明文件 - 联合体协议书；（联合体投标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） - 投标人为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） - 投标人依法缴纳税收的相关材料（2023年内任意 1 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2023年内任意 1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人财务状况报告[2022年度财务状况报告复印件，投标人是法人的，应提供经审计的财务报告（包括“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及附注，属于小微企业的无须提供现金流量表）或者其基本开户银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）；供应商是其他组织或者自然人的，应提供经审计的财务报告（包括“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及附注，属于小微企业的无须提供现金流量表)或者银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）]；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 中小企业声明函（格式后附）； （如有请提供） - 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1. 如为联合体投标的，联合体内各成员均需提供2-7项资格证明文件。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3.投标声明必须由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 5.电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。 |
|  | 商务技术文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.工作方案（格式自拟）； 6.拟投入本项目人员一览表（格式后附）； 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.如为联合体投标的，上述文件由牵头单位出具。 1.授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3.电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。 |
| 吗8 | 投标报价是履行合同的最终价格，投标人必须就第二章采购需求中各分标所有货物和服务内容分别作完整唯一报价。 |
| 9 | 投标有效期：自投标截止之日起60日。 |
| 10 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，详见招标公告要求 备注： 1. 开户名称务必填写完整，如因填写不完整而造成保证金在截标时间前无法到达我中心指定账户，由此造成的后果由供应商自负。 2.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 3.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 4.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 5.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 6.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 11 | 投标文件编制按报价文件、资格证明文件、商务技术文件分别编制。 |
| 12 | 1.提交投标文件截止时间：见招标公告 2.投标地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线投标 |
| 13 | 1.开标时间：同投标文件递交截止时间 2.开标地点：通过政府采购云平台实行在线截标 3.电子投标文件解密时间：截标时间后30分钟内，供应商必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 14 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 评标委员会的人数：7 人 |
| 16 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标报价法 |
| 17 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。 服务需求评审中允许负偏离的条款数为0项。 |
| 18 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取； 采用最低评标价法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： □依次按投标报价低的优先、节能及环保产品累计金额高的优先、带“★”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。 □随机抽取； |
| 19 | 履约保证金金额：合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息） 1. 根据 《 广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定及桂财采〔2022〕30号 广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。采购人可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3. 采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 |
| 20 | 签订合同携带的证明材料： 中标通知书发出之日起7个工作日内签订合同。 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 21 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心），联系电话：0774-2822337，通讯地址：梧州市红岭大厦10楼 现场提交质疑办理业务时间：每天9时00分到12时00分，13时30分到16时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 22 | 采购代理费支付方式：不收取 |
| 23 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 24 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12. 投标前准备

投标前准备：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务技术文件三部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就第二章采购需求的全部内容作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金在政府采购合同签订后，递交至我中心公示后3个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则作无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则作无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 19.6电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

##### 19.7 CA签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

##### 19.8投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

##### 20.投标文件的密封和标记

##### 详见投标须知前附表

##### 21.投标文件的提交

21.1所有投标文件应于招标文件中规定的时间上传递交至政采云平台。

21.2电子投标文件的相关说明

21.2.1供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

21.2.2如有特殊情况，本项目延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照本须知前附表第40.2条签字、盖章，并按照本须知正文第20条密封后，作为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

##### 24.开标程序

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（5）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法及评标标准”规定的评标方法、评标程序和评标标准对投标文件进行评审。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4中标人拒绝签订政府采购和或者放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

##### 31. 结果公告

##### 31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

无

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 投标人签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标报价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

- 投标文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准；

（2）服务需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（6）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，其投标无效。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标报价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

(以下各项评审因素仅作为参考，制作招标文件时，评审因素应当与相应的商务条件和采购需求对应)

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31 号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且投标人为小微企业的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，招标人、招标代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |  | 30 |
| 2 | 技术分（35分） | 总体思路及重难点分析 | 根据投标人对需求背景、建设目标、建设任务及各项需求是否理解到位，对本项目整体解决思路的科学性、合理性，重难点分析的全面性、针对性和准确性进行评分。 一档（2分）：相关内容简单粗略，照搬照抄招标文件技术要求或未作任何说明的。 二档（4分）：对项目需求、目标任务、技术路线及相关情况较为了解，能够把握项目的特点和重点难点，总体思路基本可行。 三档（6分）：对项目需求理解认识深入，能清晰合理分析项目特点及关键技术问题，总体思路及重难点分析准确到位，分析透彻，能结合项目的要求和条件提出应对措施。 | 6 |
|  |  | - 建设方案 | 根据投标人建设方案的科学性、先进性、可操作性、合理性、全面性、是否达到技术深度要求等方面进行评分。 ①智慧河长系统建设：提供河长看板、巡查管理、河湖管理、告警管理、河湖监测、综合信息管理、移动应用等建设方案。 ②河湖管理一张图建设：提供资源服务中心建设、空间信息服务建设、地图应用功能开发、基础底图和专题图层制作等的建设方案。 ③河湖综合数据库建设：提供数据资源规划、数据库建设、数据治理与整编入库、数据建设与更新标准等的建设方案。 ④信息化基础设施建设：提供信创运行环境建设、视频监控能力建设、无人机监测和前端执法能力建设等的建设方案。 ⑤系统集成：提供硬件集成、软件集成、数据集成、门户集成等的建设方案。 ①～⑤每项基础分为3分，其中，科学合理内容完整（1分）、实际可操作性强（1分）、对应本项目要求（1分）、内容缺项或不对应（0分），满分15分。 | 15 |
|  |  | 项目组织实施方案 | 综合考核人员配备及资源保障、项目实施计划、实施管理、项目管理、系统测试、项目验收、质量保证、开发过程管理及电子文档管理。 一档（1分）：相关内容简单，照搬照抄招标文件技术要求或未作任何说明。 二档（3分）：方案内容基本齐全，重点、难点叙述基本准确，实施方案、工序安排可行，基本符合本项目的实际情况以及现场条件。 三档（5分）：方案内容齐全，重点、难点叙述准确，管理安排合理，关键组织实施方案措施可行，符合本项目的实际情况以及现场条件，描述清晰、详细。 | 5 |
|  |  | 技术支持与售后服务方案 | 项目后期服务保障措施包括但不限于项目服务团队配置、项目工期承诺等，保障措施的针对性、可行性、合理性，由各评委根据投标人提交的项目服务保障方案独立评分。投标人需结合本项目合同的15、16、17、21合同条款涉及责任范畴的内容作出方案编写。 ①完全满足招标文件对后期服务保障要求; ②有相应的服务保障方案，人员安排合理、科学，结构严谨； ③内容完整翔实(能够针对采购项目内容要求而细化制定)； ④后期保障服务运行机制健全，具有实用性和可行性。 以上①～④项评价标准，满足1项得1分，满分4分。 | 4 |
|  |  | 视频演示 | 投标人对智慧河长相关业务功能进行演示视频介绍（时长不超过15分钟），投标人需提前准备视频演示必须的设备，如摄像头、麦克风和投影仪等，并且在投标截止时间后，时刻关注政采云系统等候演示应答，系统功能应包括以下内容： ①河长看板。主要包括河湖概况、河长制概况、河湖问题、河湖清四乱、幸福河湖建设、涉河建设项目、采砂管理、一张图等功能。 ②巡查管理。主要包括河湖长履职、视频图像智能识别、业务协同管理等功能。 ③河湖管理。主要包括河湖清四乱、涉河建设项目台账等功能。 ④告警管理。主要包括但不限于雨情告警、水情告警、视频图像告警、生态流量告警、山洪灾害监测预警、小型水库监测预警、水雨台风情况联动、电子洪水风险图等功能。 ⑤河湖监测。主要包括水雨情监视、视频监视、生态流量监测、山洪灾害监测、小型水库水雨情和工程安全监测、水文监测数据接入和气象数据接入功能。 ⑥综合信息管理。主要包括河湖名录管理、水利工程基础数据维护、责任区管理、公示牌和界桩管理、电子印章管理、内部控制管理、使用情况管理等功能。 ⑦移动应用。主要包括河湖信息、工程信息、告警信息、河流信息推送、电子公示牌、志愿者巡河、任务协同、多元化事件处理等。 ⑧河湖管理一张图。主要功能包括基础工具、高级检索、地图标绘、统计分析、空间分析、数据纠错、问题反馈等。 评审标准：演示分最高分为5分，不进行演示的不得分（如因线上评标系统原因导致无法演示的情形，可在评标结束前补充演示，但由于投标供应商自身原因，未按要求在线上应答或演示的，视为放弃演示机会，该项不得分）。按以下标准评分: 一档(1分) :仅满足部分系统功能要求，系统功能展示简单的; 二档(3分) :功能完全满足系统功能要求，系统功能展示具体、有一定可行性的； 三档(5分) ：功能完全满足系统功能要求，系统功能展示详细、功能全面、可行性高的。 如以上小项内容没有缺项，分类列明详细内容，但所有内容均为一般性通用方案（即并没有按照采购人的采购特点，没有从采购人的方面出发制定的方案）的，该项得分按零分计。 | 5 |
| 3 | 商务分（35分） | 企业资质 | 投标人具备以下有效期内的认证证书 1.具有水文水资源调查评价乙级或以上资质的，得2分，业务范围需包含“水文测报系统设计、实施与维护:水文测报系统设计与实施、水文测报设施运行维护”，否则不得分。 2. 具有信息技术服务标准符合性证书（ITSS）三级或以上的得1分，否则不得分； 3. 具有软件能力成熟度等级证书SPCA3级或以上认证证书得1分，否则不得分。 4. 具有信息系统建设和服务能力等级证书CS2级或以上证书得1分，否则不得分； （本项最高得5分，提供证书复印件并加盖公章，未提供不得分） | 5 |
|  |  | 管理体系认证 | 投标人具有有效管理体系认证证书： 1.质量管理体系认证证书； 2.职业安全健康管理体系认证证书； 3.环境管理体系认证证书证书。 证书认证范围需包含“资信证书范围内的工程咨询；信息系统集成、软件开发”，每提供一个证书得1分，本项最高得3分。 评审依据：须提供经中国认证认可的并在有效期内的认证证书复印件。 | 3 |
|  |  | 拟派负责人能力 | 项目负责人： 1.具有水利类或通信类或信息化类高级工程师职称，得1分； 2.具有咨询工程师（投资）登记证书的，得1分，证书需包含“水利水电”类专业和“电子、信息工程（含通信、广电、信息化）”类专业，否则不得分； 3. 项目负责人获得过省级（含）以上行业协会颁发的优秀工程咨询成果奖证书，得1分。 评审依据：须提供相关证书以及项目负责人开标当月前连续3 个月（如在7月开标，则需要提供含有4、5、6月或3、4、5月）的社保证明材料，材料不全不得分。 | 3 |
|  |  | 服务团队实力 | 项目组成员（不含项目负责人）： （1）具有信息系统项目管理师高级资格证书，每人得1分，本项最高得1分。 （2）具有系统架构设计师高级资格证书，每人得1分，本项最高得1分。 （3）具有水利水电相关专业的高级及以上技术职称证书，每人得1分，本项最高得1分。 水利水电工程相关专业职称包括水利水电工程建筑、水利工程施工、农田水利工程、水电站动力设备、电力系统及自动化、水力学及河流动力学、水文与水资源、工程地质及水文地质、水利机械等水利水电类相关专业职称。 （4）具有国家互联网应急中心网络安全能力认证（CCSC）网络安全技术一级证书，每人得1分，本项最高得1分。 （5）具有工信部电子五所密码安全工程师，每人得1分，本项最高得2分。 （6）具有一级造价工程师注册证书（水利工程专业）的，每人得1分，本项最高得1分。 注：证明材料为人员安排表及人员身份证、职称证或毕业证、职称证书复印件及开标当月前连续3 个月的社保证明材料加盖公章。同一人员具有多种证书的，按最高分计取得分。 | 7 |
|  |  | 技术研发能力 | 1. 投标人具有工信部颁发的信息技术应用创新优秀解决方案荣誉证书得2分，本项满分2分。 2. 投标人近3年（2020年1月1日至投标截止之日止，以相关证书落款时间为准，下同）具有系统软件发明专利的，每个得1分，本项满分2分。 评审依据:上述有效证书的复印件。 | 4 |
|  |  | 投标人类似业绩 | 投标人近3年（2020年1月至投标截止之日止，以合同签订日期为准）承担过相关项目，项目应满足以下要求： （1）承担过水利相关信息化系统设计项目，每个项目得1分。本项最高得1分。 （2）承担过水利相关信息化规划项目，每个项目得1分。本项最高得1分。 （3）承担过水利相关信息化系统建设项目，每个项目得1分。本项最高得1分。 （4）承担过信息化运维项目，每个项目得1分。本项最高得1分。 （5）承担过水利相关信息化系统建设项目，能在河湖长制或防洪抢险救灾的事例中发挥远程技术支撑、研判分析、实施指挥决策作用的事实案例得4分。 注：1.上述业绩为投标人在独立承担的中华人民共和国国内项目业绩，“每项”是指“合同项目”，一个项目只能记一次分，须提供合同关键页（包含但不限于合同首页、合同签字页、合同金额）等相关证明材料，否则不得分。 2.上述案例（5）需提供系统具体支撑数据，行政主管部门利用数据发布研判分析的文件。 | 8 |
|  |  | 质量保证 | 该项目质量响应为优秀的，即承诺获得省级以上水行政主管部门或其授权的相关组织认可的数字孪生水利建设推广的典型案例（或成熟适用水利科技成果），得5分。最终无法达到承诺的优秀等级的，采购人按质量合格标准进行验收外，按本招标合同相关条款，在结算时扣除相应款项。 | 5 |
| 总得分 |  | 价格分＋技术分＋商务分 |  | 100 |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位

2.如为联合体投标，联合体内有成员提供了有效证明材料均计算得分，属于同一评分细则内提供同类证明的，不重复计分。

四、中标候选人推荐原则

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐3名中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

梧州市政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

住所：

供应商（乙方）

住所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合 同 书

- 合同协议书

（采购人名称，以下简称“采购人”）     为实施      （项目名称）      ，已接受 （供应商名称，以下简称“供应商”）  对该项目的投标，并确定其为中标人。采购人和供应商共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）合同谈判备忘录；

（4）投标函及投标函附录；

（5）合同条款；

（6）合同技术部分（条款）；

（7）招标文件；

（8）已标价工程量清单；

（9）投标文件；

（10）其他合同文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。如果合同执行过程中双方达成了具有合同效力的其它协议，以达成时间在后者优先。如果图纸与文字有矛盾时则以文字为准。

3.合同价

本合同总价格为人民币(大写)            元(¥           )，主要包括以下六部分：

（1）智慧河长系统人民币(大写)            元(¥           )；

（2）河湖管理一张图建设费用为人民币(大写)            元(¥           )；

（3）河湖综合数据库费用为人民币(大写)         元(¥        )；

（4）信息化基础设施费用为人民币(大写)         元(¥        )；

（5）系统集成费用为人民币(大写)         元(¥        )。

合同生效后，如遇国家调整增值税税率，结算价格在不含税价格不变的基础上，按适用税率进行调整。

4.供应商项目负责人：                 。

5.供应商承诺按合同约定承担本合同项目的实施、完成及缺陷修复。

6.采购人承诺按合同约定的条件、时间和方式向供应商支付合同价款。

7.计划开工时间为     年    月   日，计划完工时间为    年    月  日，总工期为  个月，其中项目实施周期为   个月。质量保证期为   年。实际开工时间以监理人的通知为准。

8. 本合同书正本壹式贰份，副本壹式捌份，双方各执半数。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

10. 本合同书经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。

采购人：            （盖单位公章）   供应商：            （盖单位公章）

| 法定代表人 | 法定代表人 |
| --- | --- |
| 或委托代理人：（签字） | 或委托代理人：（签字） |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |

年  月  日                           年  月  日

- 合同条款

- 1.词语定义

“采购人”—是指梧州市河长制工作站。

“供应商”—是指　　　　　　　　　　　　　　　　。

“合同”—指本合同条款第2条规定的所有文件。

“合同价格”—指本合同条款3条规定的部分。

“生效日期”—指合同条款33.1款中所规定的合同生效日期。

“技术资料”—是指与合同系统相关的设计、施工、安装、调试、性能验收试验、验收和技术指导等文件（包括各种文字说明、标准、各种软件），和规定的用于合同系统及设备使用单位正确运行和维护的文件。

“合同系统”—指供应商根据合同所要供应的系统及设备、材料、商业支撑软件和所有其他各种物品。

“日、月、年”—指公历的日、月、年。

“天、周”—“天”是指24小时；“周”是指7天。

“技术服务”—指由供应商提供的与合同系统及设备有关的设计、施工、安装、调试、性能验收试验、验收直至最终验收证书签发相关的技术指导、技术配合、技术培训等全过程。

“现场”—为采购人安装合同系统及设备所在地。

“试运行”—是指合同系统在调试和试运行进行阶段的试运行。

“初步验收”—采购人、供应商双方按照合同要求完成建设任务后，进行的验收。

“完工验收”—试运行阶段系统稳定正常，试运行期满，且通过验收鉴定后，对项目最终成果进行的验收。

“书面文件”—指任何手稿、打字或印刷的有印章或签名文件。

“监理人”—指由采购人委托负责对合同和合同系统及设备的进度和质量进行管理监督的单位，本项目为    （在本项目开标前确定）      。

“系统及设备故障”—指供应商因设计、制造错误或疏忽所引起的合同系统及设备(包括合同系统各功能模块、商业支撑软件、系统集成等)达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情况。

“变更通知”—指采购人对合同任何变更而出具的正式通知和确认文件。

“合同语言”—指合同文件及一切往来信函所使用的语言，本合同指定为中文。

“原产国”——指供应商承担生产和采购的部分产品的产地所在国。

“投标文件”——指供应商为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向采购人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。

“中标通知书”——指采购人正式向中标人授标的通知书。

- 2.合同范围

2.1 建设内容

建设内容包括搭建智慧河长系统，河湖管理一张图建设，河湖综合数据库，信息化基础设施，完善网络安全体系，强化软硬件及数据、门户等内外部系统集成，专题研究，人员培训等，详见技术条款（要求）。

2.2凡供应商供应的合同设备必须是全新的、技术先进的并且是成熟可靠的。

2.3供应商应按照采购人要求组织开展本项目的省级以上奖项申报工作（如承诺有），并承担相应费用。各类产权成果申报所需费用也包含在合同总价内。

- 3.合同价格

3.1本合同为总价合同，合同总价由智慧河长系统、河湖管理一张图建设、河湖综合数据库、信息化基础设施、系统集成等方面建设以及组成。

3.2 本合同总价格为人民币(大写)            元(¥           )，主要包括以下五部分：

（1）智慧河长系统人民币(大写)            元(¥           )；

（2）河湖管理一张图建设费用为人民币(大写)            元(¥           )；

（3）河湖综合数据库费用为人民币(大写)         元(¥        )；

（4）信息化基础设施费用为人民币(大写)         元(¥        )；

（5）系统集成费用为人民币(大写)         元(¥        )。

3.3合同生效后，如遇国家调整增值税税率，结算价格在不含税价格不变的基础上，按适用税率进行调整。

3.4在执行合同过程中，如发现有合同内容或已标价工程量清单没有单列的，但对于一个完整的和性能良好的智慧河长建设项目是必要的设备或部件或建设内容，供应商必须按合同的要求完成相关工作内容或提供必要的设备或部件，费用已包含在合同价格中。

3.5如采购人要求供应商完成合同范围外的工作内容，增加的费用由双方另行协商确定。

- 4.支付

4.1支付

4.1.1首付款

首付款金额为不高于合同总价的30%，合同签订生效且采购人收到供应商提供的履约担保（不限于履约金、履约保函等形式）后，经监理人审核出具支付证书报送采购人审批同意后28个工作日内予以支付。

4.1.2实施期进度款

4.1.2.1软件进度款

完成梧州市智慧河长系统建设，完成现有信息系统整合、与上级单位系统对接，形成智慧水利统一门户，智慧水利综合平台基本框架搭建。供应商向监理人提交符合要求的请款材料，请款材料经监理人审核并出具支付证书，报送采购人审批同意后，采购人28个工作日内支付智慧河长系统建设、河湖管理一张图建设、河湖综合数据库软件开发之和的60%。

4.1.2.2硬件进度款

供应商完成所有硬件产品采购且安装部署完成（即信息化基础设施建设），经监理人、采购人确认（包括硬件设备本身和安装调试）后，供应商向监理人提交符合要求的请款材料，请款材料经监理人审核并出具支付证书，报送采购人审批同意后，28个工作日内采购人支付供应商信息化基础设施建设价格的80%。

4.1.3总体进度款

供应商完成除人员培训、专题研究、总结评估与产权成果（如有）申报外的所有建设和工作内容并通过采购人组织的初步验收后，供应商向监理人提交符合要求的请款材料，请款材料经监理人审核并出具支付证书，报送采购人审批同意后，28个工作日内采购人累计支付至合同总价的80%。

4.1.4完工验收款

完成系统总体集成和整体上线试运行，通过系统等级保护测评和第三方测评等。优化完善系统试运行中发现的问题，由供应商书面向采购人申请，采购人组织开展完工验收。通过完工验收且监理人出具项目移交证书后，供应商向监理人提交符合要求的请款材料，请款材料经监理人审核并出具支付证书，报采购人审批同意后，28个工作日内采购人累计支付至合同总价的    （在签订合同时商定）。按以下第      种情形执行：

①如项目供应商在投标中响应质量等级为合格，甲乙双方完工验收合格后，甲方支付至合同总价的97%。

②如项目供应商在投标中响应质量等级为优秀等级〔即承诺获得省级以上水行政主管部门或其授权的相关机构认可的数字孪生水利建设推广的典型案例（或成熟适用水利科技成果）〕，在甲乙双方完工验收时尚未提供优秀等级的证明材料，甲方支付至合同总价的90%。在完工验收后9个月内供应商仍未取得省级以上水行政主管部门或其授权的相关机构推荐的典型案例推广认可文件的，采购人将对供应商处以合同总价7%的违约金，采购人有权从进度款或后续任何一期应支付的合同款项中扣减。

4.1.5质量保证金

供应商以质量保证金方式提供本项目的质量担保。本项目的质保期从项目移交采购人之日起计算，质保期为3年。质保期满后支付由乙方提出申请，经甲方确认后支付余款。质量保证金为项目结算价款的3%。

4.2采购人有权从合同价款或履约保证金中扣除按照合同规定供应商应支付的违约金或赔偿款。当最终验收证书签发时若尚有索赔项目未处理完毕，则在应支付款项或履约保证金（保函）中扣留足够金额的款项，此部分款项的最终清偿在所有索赔处理完毕之后。

4.3支付说明

4.3.1供应商应在每次费用支付前，按发包人认可的格式向发包人提交付款申请单，并附相应的支持性证明文件和合法专用税票。

4.3.2如供应商为联合体，则每期付款资料均需加盖联合体各方公章。

4.3.3根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016]36号）规定，为有效防控税收风险，税控风险防范相关约定如下：

（1）供应商应按合同结算价款和约定的发票类型、税率提供合法有效的发票，并及时将发票送达采购人，由采购人经办人员签收确认。若发票不慎遗失，以签收凭据作为双方责任界定的依据。

签收前发票遗失，责任为供应商，损失由供应商自负；签收后，发票遗失，为采购人责任，但供应商应向采购人提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

（2）采购人有权拒绝接收供应商提供的不合格发票并延迟支付合同款项，且不承担任何违约责任，供应商的各项合同义务仍按合同约定履行。不合格发票包括但不限于以下情形：未按照合同约定税率及类型开具发票；提供虚假发票；违反税法规定开具发票；提供已作废发票；开票信息模糊、错误；开票时间已超过认证期限的发票。

（3）供应商须承担提供上述不合格发票给采购人造成的相应一切法律责任，并向采购人支付合同总价5%的违约金；供应商拒不支付违约金的，采购人有权从供应商的履约保证金中扣除；以上违约金或履约保证金不足以弥补采购人损失的，未弥补的损失供应商应予赔偿。

4.3.4供应商对于采购人上级主管部门的监督、审核、审计工作予以积极配合。

- 5.进度要求

5.1项目进度总体要求

总工期为4个月，质量保证期为3年。

5.2各子项进度要求应由供应商根据合同文件的进度规划于签订合同后7天内制订，并提交采购人批准。批准后的时间表自动成为合同文件的组成部分。

采购人有权根据项目的进度总体规划对各子项时间进度作适当调整，供应商不得提出任何附加条件。调整后的时间进度经双方签字后自动取代早期的时间进度并成为合同文件的组成部分。

5.3采购人原因引起的工期延误

在履行合同过程中，由于采购人的下列原因造成工期延误的，供应商有权要求采购人延长工期，但采购人不再补偿任何费用。

（l）影响工期的变更；

（2）因采购人原因导致的暂停施工；

（3) 无正当理由未按合同约定及时支付合同款项；

（4) 采购人未及时履行合同约定的相关义务；

（5）采购人人造成工期延误的其他原因。

5.4供应商原因引起的工期延误

由于供应商原因，未能按合同进度计划完成工作，或采购人认为供应商工作进度不能满足合同工期要求的，供应商应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于供应商原因造成工期延误，供应商应支付逾期完工违约金。供应商支付逾期完工违约金，不免除供应商完成工作及修补缺陷的义务。

- 6.转让与分包

6.1联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

6.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

6.3联合体牵头人负责与发包人对接联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

6.4未经采购人同意，供应商不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。供应商不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

- 7.知识产权

7.1供应商使用本项目的成果申报奖项、专利、发明或发表论文，均需提前通知采购人。供应商完成的设计工作成果和开发的软件，知识产权（包括但不限于发明、专利、奖项、论文等）均归采购人。供应商不得以任何方式向第三方披露、转让和许可有关的技术成果、计算机软件、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件。除本项目工作需要之外，未得到采购人的书面许可，供应商不得以任何方式商业性地利用上述资料和技术。如供应商违反本条的规定，除立即停止违约行为外，还应赔偿采购人全部的损失及消除所有的影响。

7.2供应商提供的合同系统及设备的工艺、方案、可编译源代码、技术资料、商标、专利，若有任何侵权行为，供应商必须承担由此产生的一切经济和法律责任。采购人因此涉诉的，由供应商承担采购人承担的所有责任及费用支出，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等。

- 8.采购人义务

8.1采购人按照合同约定的时间及数量向供应商移交相关资料，以及本合同项目的建设场地。

8.2按照合同约定按时支付合同进度价款。

8.3采购人应及时审查和批复供应商申报的技术方案、进度计划、变更事项等相关文件。

8.4供应商驻场期间，采购人负责协助提供办公场所，但费用由供应商自行承担；供应商食宿所需开支由供应商自理。

- 9.供应商义务

9.1按要求完成合同约定的工作

供应商应按合同约定的工作内容和进度、质量要求完成所有相关工作，对本合同范围内的所有设计、软件和硬件设备，软件开发与集成等全部工程的完备性和安全可靠性负责，并在质量保证期内承担缺陷修复义务。

9.2保证工程和人员的安全

供应商应采取安全措施，确保工程及其人员、建设设备、软件和硬件设备的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失。

9.3按照法律法规以及合同约定编制完工资料，完成资料立卷及归档工作，并按专用合同条款约定的完工资料的套数、内容、时间等要求移交采购人。

9.4根据实际工作需要，采购人已组织相关单位先行开展了部分工作，供应商需负责和开展工作的相关单位对接协调，购买已有的工作成果，费用已包含在合同总价中。

9.5供应商严格按照合同要求采购设备产品，本合同设备产品的品牌、技术参数须报采购人同意批准后方可采购，未经采购人批准同意采购的设备产品不得进场安装。采购人有权在中标价格范围内调整设备选型。

9.6其他义务

供应商应按照合同约定对采购人的有关技术人员进行培训。履行其他合同约定的义务。

- 10.供应商人员管理

10.1供应商项目负责人

10.1.1供应商应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。供应商项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得采购人同意，并委派代表代行其职责。

10.2.2供应商项目负责人应按合同约定以及采购人作出的指示，负责组织合同工作的实施。供应商项目负责人驻工程现场时间要满足采购人要求和项目建设需求。

10.2.3供应商需要更换项目负责人的，应提前14天书面通知采购人，并征得采购人同意。通知中应当载明继任项目负责人的相关资料。未经采购人书面同意，供应商不得擅自更换项目负责人。供应商擅自更换项目负责人的视为违约，采购人将对供应商处以违约金，金额为合同总价的10%。

10.2.4采购人有权书面通知供应商更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。供应商应在接到更换通知的14天内进行更换，并将新任命的项目负责人相关资料报供应商审批。

10.2供应商其他人员

10.2.1供应商应在接到开始工作通知之日起28天内，向采购人项目管理部门提交经监理单位审核的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员安排状况。供应商的项目管理机构以及人员应与供应商投标文件载明的项目管理机构以及人员保持一致，否则将被视为供应商违约擅自更换项目管理机构人员（采购人同意供应商更换人员的除外）。采购人将对供应商处以违约金，金额为合同总价的10%，同时，供应商还需继续配备人员直至不低于投标承诺的水平。

10.2.2自合同签订至完工验收期间，供应商应至少安排1名项目经理、3名经采购人认可的工程师在采购人所在地进行需求调研、原型确认、系统开发故障处理等工作，1名具备专业知识的专职综合人员在采购人所在地开展工作日志编写、会议材料起草、计划总结编制、宣传报道PPT和视频制作、奖项申报、软著申请、资料管理、支付申请等工作；后方应同时安排5名或以上人员的开发团队提供技术保障。供应商的主要管理人员常驻工程现场时间要满足采购人要求和项目建设需求。供应商安排的项目管理机构人员应相对稳定，更换项目管理机构人员的，应取得采购人的同意。

10.2.3采购人有权书面通知供应商更换其认为不称职的供应商项目管理机构人员，通知中应当载明要求更换的理由。供应商应在接到更换通知的14天内进行更换，并将新任命的项目管理机构人员相关资料报采购人项目管理部门审批。

10.2.4系统质保期内至少安排6名人员的开发团队提供保障，4小时响应，24小时解决问题。

- 11.质量要求

本合同项目的质量标准为合格，如供应商在投标中以优秀等级响应中标的，在甲乙双方按合同约定的实施清单完工验收合格后9个月内最终仍无法达到优秀等级，按合同约定的4.1.4要求进行结算。同时，本合同项目质量需要符合国家及行业有关规范要求。

- 12.包装与运输

12.1包装

供应商交付的所有合同设备的包装要符合国家最新的包装储运指示标志的规定和国家运输主管部门的规定。应具有适合长途运输多次搬运，装卸的坚固包装，不能造成运输过程中箱件破损，设备和零件散失。并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证合同设备在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，供应商负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

12.2运输

合同项下系统设备除双方另有规定必须由供应商装运至本项目的设备现场。

- 13.现场开箱检验

13.1当合同设备运到现场后，供应商应开箱检验，检验合同设备的数量、规格和质量。供应商应在开箱检查前5天通知采购人开箱检验日期，采购人和监理人应派遣检验人员参加现场检验工作，并做好记录，由采购人、监理人和供应商三方代表签字，各执一份。如供应商未通知采购人而自行开箱，产生的后果由供应商承担。

13.2现场检验时，如发现合同设备有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，必须更换后才能进行安装；若属于外观等轻微质量问题，经采购人同意后可由供应商进行修理，修理好后才能进行安装。更换或修理的费用由供应商承担。在开箱检验时和开箱检验后，若发现合同设备在质量、数量和规格上不符合合同规定或发现合同设备的任何损坏、缺陷、短缺，采购人可向供应商进行索赔。

- 14.安装、调试和验收

14.1合同系统及设备由供应商根据技术资料、检验标准说明书进行部署、安装、调试运行和维护。

14.2验收工作按照国家和行业有关要求进行。

14.2.1完工验收

供应商按合同要求完成建设内容，提交建设成果相关文件后，可向采购人提出完工验收申请，由采购人组织对项目最终成果进行验收。

本系统完工验收前，供应商应按该系统验收有关规定及技术文件编制最终验收资料。

14.3完工验收三次仍未通过的，采购人有权单方解除合同，供应商需退还已支付的所有合同款项。此外，采购人将没收供应商的履约保函，供应商向采购人支付违约金为合同总价的30%，并赔偿采购人因此造成的全部损失（直接损失和间接损失）。

- 15.服务支持

15.1完工验收后，供应商有义务履行其合同文件关于服务支持的承诺，质保期内为本项目提供三年免费保修与全程不限时的技术支持服务。

15.2按本条款规定，供应商的服务支持至少做到以不高于本合同投标单价，尽快向采购人提供软件系统的升级改造或设备与材料的备品与替换件。如系统出现软硬件故障，维护人员应及时应召。

- 16.培训

16.1系统用户培训

供应商将在采购人所在地根据项目需要，安排相关的技术人员对采购人的系统用户及无人机操作实施培训。培训时间、人数和地点等由采购人确定，供应商负责组织和实施。供应商派出的专家，应有专业理论和实际操作经验，能胜任培训工作。由此发生的相关费用已包含在合同总价中。

- 17.质量保证

17.1质量保证

供应商应保证按照合同约定所提供的系统是全新的、完整的、技术水平是先进的、成熟的，并按特定的标准设计的，质量是优良的。系统符合安全可靠、有效运行和易于维护的要求，贴合项目实际需求。供应商还应保证按合同所提供的系统不存在由于设计原因所造成的缺陷，或由于供应商的任何行为或不作为所造成的缺陷。

17.2为学习借鉴行业内外数字孪生建设等先进经验，确保智慧河长建设项目建设先进实用，供应商应按采购人要求及项目需要组织采购人开展赴相关项目建设单位和研究单位的考察调研工作，每次不少于10人参加，相关费用包含在合同总价中。

17.3在质量保证期结束前，本项目系统不得出现严重影响采购人正常工作的故障缺陷。系统故障分为重大故障、较大故障、一般故障，划分标准如下：

重大故障：由于供应商原因造成系统整体瘫痪或由于系统原因造成对大量用户(达30人/次)的服务无法正常进行。例如：连接全部中断；系统应用全部中断；系统数据丢失；对信息化业务造成重大影响，影响时间超过2小时；

较大故障：由于供应商原因导致系统部分功能瘫痪，或因系统问题影响部分用户（10人/次）的服务无法正常进行，或者该故障对系统存在重大隐患。例如：系统访问部分中断、模块功能无法使用；严重影响或限制了正常工作，影响时间超过4小时；

一般故障：应用软件或应用故障基本不影响业务，并未造成严重后果。例如：个别用户（3人/次以下）访问系统出现故障、个别用户功能操作故障，影响时间超过24小时。

17.4质量保质期

本项目的质保期从项目移交采购人之日起计算，质保期为3年。供应商在质量保证期内至少安排6名人员的开发团队提供保障，4小时响应，24小时解决问题。

- 18.履约担保

18.1履约保函开具

合同签订生效前供应商需向采购人提交履约保函（如供应商为联合体，则由联合体牵头方负责开具履约保函），担保金额为合同总价的10%，开具履约保函发生的费用由供应商自行承担。供应商应确保履约保函在本项目完工验收前一直有效。

18.2履约保函退还

本项目通过完工验收后，采购人退还供应商的履约保函。

- 19.变更

19.1在履行合同过程中，采购人向供应商作出有关采购人要求变更指示，供应商应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则采购人应承担供应商损失。没有采购人的变更指示，供应商不得擅自变更。

19.2变更范围

合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

因供应商原因导致发生上述工作的，不属于变更，费用由供应商自行承担。

19.3供应商按采购人要求完成属于变更范围的工作内容，增加或减少的费用由双方另行协商。

19.4本合同价格不因物价波动进行调整。

- 20.设计联络会

20.1为协调合同系统、设备设计、开发、安装调试及其他方面的工作，以保证合同有效及顺利实施，供应商及采购人应召开设计联络会。设计联络会由供应商承办，准备、组织和安排会议的所有费用以及采购人、特邀专家及设计单位人员参加设计联络会的相关费用已全部包含在合同总价中。

20.2本合同项目设计联络会至少召开3次，每次参会人员不少于15人，会期5天。

- 21.违约责任

21.1采购人违约

采购人未能按合同的约定支付合同款项，供应商应向采购人发出催款函，采购人收到催款函之日起60日仍未支付的，从第60日起计算违约金，违约金按未付金额万分之一计算。如因采购人使用中央财政资金支付造成支付延迟的，供应商应给予谅解，采购人不承担任何违约责任。

21.2供应商违约

(1)供应商无正当理由未按合同约定要求及时组织开展本合同约定的工作

(2)如供应商投标响应质量等级为优秀的，甲乙双方完工验收后9个月内，最终成果未获得省级以上水行政主管部门或其授权的相关机构认可的数字孪生水利建设推广的典型案例（或成熟适用水利科技成果）。

(3)供应商提供的硬件产品、软件产品或服务不符合合同要求。

(4)供应商违法转包或违法分包本合同的项目。

(5)未经采购人批准，供应商将已按合同规定收货的设备或材料撤离工地。

(6)由于供应商原因，造成工期延误的。

(7)供应商在质量保证期内未按合同约定履行保修责任。

(8)供应商所提供的技术造成对其他人知识产权侵权的。

(9)质量保证期结束前系统发生了较大及重大故障。

(10)其他违约行为。

21.3供应商违约金

（1）供应商发生21.2条第（1）、（3）、（4）款违约行为时，采购人对供应商处以合同总价10%的违约金。供应商应立即整改并按照合同约定开展工作，如供应商拒绝整改或整改后仍然达不到合同要求，采购人有权解除合同。供应商应全部退还采购人已支付的合同款项，并支付采购人合同总价20%的违约金。另外，采购人将没收供应商的履约保函。

（2）供应商发生21.2条第（2）款违约行为时，按以下方式处理：

如项目供应商在投标中响应质量等级为优秀等级〔即承诺获得省级以上水行政主管部门或其授权的相关机构认可的数字孪生水利建设推广的典型案例（或成熟适用水利科技成果）〕，在甲乙双方完工验收时尚未提供优秀等级的证明材料，甲方支付至合同总价的90%。在完工验收后9个月内供应商仍未取得认可文件的，采购人将对供应商处以合同总价7%的违约金，采购人有权从进度款或后续任何一期应支付的合同款项中扣减。

（3）供应商发生21.2条第（5）款违约行为时，采购人将视实际情况对供应商处以违约金。

（4）供应商发生21.2条第（6）款违约行为时，每延误一天供应商需支付采购人违约金伍仟元，并无条件采取措施追赶进度，追赶进度所发生的费用由供应商承担。

（5）供应商发生21.2条第（7）款违约行为时，采购人有权另行委托第三方承担保修责任，采购人不再支付供应商质保金。如采购人委托第三方的费用超出合同质保金，供应商需支付采购人超出部分的金额。

（6）供应商发生21.2条第（8）款违约行为时，所有的经济和法律责任由供应商承担。

（7）供应商发生21.2条第（9）款违约行为时，按以下方式处理：

1)如因供应商责任，上线试运行期间，对于新出现的重大故障问题，给予两次修正机会，第三次及以上出现，每次供应商应支付违约金壹万元；每次故障恢复时间每超出24小时（不足24小时按24小时计），供应商应支付合同总价的千分之一作为违约金。

2)如因供应商责任，上线试运行期间，对于新出现的较大故障问题，给予两次修正机会，第三次及以上出现，每次供应商应支付违约金伍仟元；每次故障恢复时间每超出24小时（不足24小时按24小时计），供应商应支付合同总价的万分之一作为违约金。

3)如因供应商责任，上线试运行期间，对于新出现的一般故障问题，供应商响应时间为30分钟以内、服务恢复时间为8小时以内、故障完全解决时间为24小时以内，则不支付违约金，如供应商未按响应时间内解决，超出响应时间供应商每天应按合同总价的万分之一支付违约金。

4) 如因供应商责任，正式上线试运行期间，对于新出现的重大故障问题，给予两次修正机会，第三次及以上出现，每次供应商应支付违约金叁万元；每次故障恢复时间每超出24小时（不足24小时按24小时计），供应商应支付合同总价的百分之一作为违约金。

5)如因供应商责任，正式上线试运行期间，对于新出现的较大故障问题，给予两次修正机会，第三次及以上出现，每次供应商应支付违约金贰万元；每次故障恢复时间每超出24小时（不足24小时按24小时计），供应商应支付合同总价的千分之一作为违约金。

6) 如因供应商责任，正式上线试运行期间，对于新出现的一般故障问题，供应商响应时间为30分钟以内、服务恢复时间为8小时以内、故障完全解决时间为24小时以内，则不支付违约金，如供应商未按响应时间内解决，超出响应时间供应商每天应按合同总价的万分之二支付违约金。

7)若故障出现非供应商原因，供应商有义务协助采购人进行故障检查，供应商不承担任何责任，例如：用户终端环境设置、用户自身操作不熟练、业务流程不规范、应用户要求后台修改数据导致等非程序代码原因所产生的问题。

8）如供应商不履行16.1款、17.2款、17.4款、20.2款等供应商应履行的约定事项，每发生一次，供应商需支付采购人违约金壹万元，累计超过三次的，采购人有权与供应商解除合同，供应商应赔偿由此造成采购人的损失。

22.4供应商违约后需支付采购人的违约金，采购人有权从任何一期应支付的合同价款中扣减。应付款项不足以支付的，供应商应当自违约事项发生之日起15天内支付完毕，否则采购人有权向供应商追偿。违约金支付后供应商有义务继续负责完成整个合同的实施。

- 22.验收资料

本项目完工验收前，供应商应按本项目系统验收有关规定及技术文件编制最终验收资料，且交付系统可编译源代码。

- 23.保险

23.1供应商承担本项目通过完工验收和试运行期满验收交付使用之前的所有风险。因此，供应商应按货物总价的100％价值为货物投保一切险、为派往采购人服务的人员投保人身险、为项目交付前可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由供应商负责。

23.2供应商应对其聘用的为实施本项目的所有工作人员安全负全部责任。供应商应为上述工作人员购买相关保险，费用已包含在合同总价中。

- 24.税费

24.1根据国家有关税务的法律、法规和规定，供应商应该交纳的和与本合同有关的税费，由供应商承担。

24.2本合同价格为含税价。供应商提供的技术资料、服务等所有税费(包括保险费)已全部包含在合同价格中，由供应商承担。

- 25.联系与联络

25.1联系人的约定

采购人指定的联系人：　　，联系方式：　　，电子邮箱：        ；

供应商指定的联系人：　　，联系方式：　　，电子邮箱：     。

各方变更、增加指定联系人或电子邮箱的，应7日内书面通知另一方。各方认可指定联系人在合同履行过程中的行为。

25.2本合同实施过程中有关各方发出的与合同有关的通知、指示、要求、请求、指令、同意、意见、批准、确认、决定、证明、证书等均应以书面形式为准。特殊紧急情况下可先发口头指令，事后36小时内以书面形式予以确认，否则其口头指令无效。

25.3来往文件的发出和答复

本合同有关各方，往来书面文件均应有收件人的签字或回执，并附电子文档。凡需答复的信函文件，应在收件后的7天内回复对方；凡需答复的图纸文件，应在收件后的28天内回复对方。双方另行商定的特殊情况除外。

合同双方向对方电子邮箱中发送的文件、资料等视为书面形式，对各方均具有法律效力、视为有效送达。

25.4对方变更办公地点的，应7日内书面通知另一方，否则，另一方向对方发出的文件，按合同上面的地址发出，无论是否签收、退件等，即认为已经有效送达对方。

- 26.合同生效和终止

26.1合同生效条件

（1）双方法定代表人或其授权代表在合同文件上签字盖章；

（2）采购人收到供应商提交合格的履约保函。

采购人将以书面形式通知供应商合同生效日期。

26.2合同语言应以中文为准。正本贰份，双方各执壹份；副本  份，双方各执  份。

26.3未经合同的另一方事先书面同意，合同中规定的合同双方的权利和义务，不得向第三方转让或转移。

26.4供应商应确保采购人在使用合同系统及设备或任何合同设备部件时免受任何来自第三方的关于违反专利、商标或任何工业设计权的索赔。如有，供应商承担全部责任。

26.5合同有效期自合同生效日期起至签发最终验收证书止。

26.6任何合同中明示在合同有效期满后有效的条款，在合同有效期满后仍然有效。

26.2合同终止

合同双方全部履行完合同义务后，合同自然终止。

- 27.不可抗力

27.1不可抗力的范围

不可抗力事件是指合同双方在签订合同时无法预见、无法避免及无法克服的客观事件，包括严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等。

27.2不可抗力的处理

27.2.1合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同的执行时，可相应延迟合同中受影响部分的履行时间，其延迟的时间相当于不可抗力事件影响的时间。

27.2.2受到不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将发生的不可抗力事件的情况书面通知对方，并在7天内用特快专递将有关当局出具的证明文件提交给对方审查确认，受影响的一方同时应尽量设法减少这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即书面通知对方。

27.2.3合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同的履行时，双方对由此产生的经济损失均不得向对方提出索赔要求。供应商也不得因不可抗力事件的影响而要求调整合同总价。

27.2.4若因不可抗力事件的影响致使合同全部或部分无法如约履行时，应由双方协商变更或解除合同。

27.2.5若因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力事件的，不能免除延迟履行合同方的相应责任。

- 28.解除合同

28.1因供应商违约解除合同

28.1.1发生下列情形时，且供应商在收到采购人的违约通知后30天内（或采购人书面同意的更长的时间里），未能纠正其违约，采购人可用书面形式通知供应商，解除全部或部分合同。

（1）供应商未能在合同规定的时间内，或未能在采购人同意的延期内提交合同分项系统或硬件设备或提供服务；

（2）对部署、调试、试运行和验收试验有重大影响的合同系统迟交90天、其它合同系统迟交180天，采购人有权部分或全部解除合同。

（3）供应商未能履行按合同规定的其它任何责任；

（4）供应商未经采购人同意就转让、分包合同；

（5）供应商明确不履行合同主要义务或无能力履行合同义务 。

28.1.2在解除部分合同的情况下，采购人可按其认为合适的方式采取补救措施，供应商应承担采购人由此而多支付的费用，且供应商仍应承担被解除合同部分的违约责任。

28.2解除合同的处理

28.2.1供应商应将与合同有关的、应提交的文件、资料交付给采购人。

28.2.2采购人不承担任何由于解除合同而由第三方向供应商提出的索赔，不论直接的或间接的。

28.2.3本合同解除时双方未了的债权和债务不受合同终止的影响，债务人应对债权人继续偿还未了的债务。

28.2.4双方按合同规定履行完各自的义务后，本合同的权利义务即行终止。

- 29.法律

本合同的解释和执行均以中华人民共和国有关的法律和法规为依据。

- 30.争议与仲裁

所有在履行合同过程中以及与合同有关的争议，双方应通过友好协商解决，并签定协议书。如不能达成协议，可由政府采购监管部门调解，调解不成的，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 31.其它事项

31.1合同适用法律为中华人民共和国法律。

31.2合同所包括的附件，是合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

31.3合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明，陈述、许诺或行动。

31.4合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款，任何一方不承担合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。

31.5合同双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

31.6合同项下供需双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与合同设备和相关工程无关的第三者。

31.7供应商应保护采购人免受所有第三方对由于使用合同项下设备、技术或其他任何部分而引起的侵犯知识产权的诉讼之害，否则，供应商承担全部赔偿责任。

31.8供应商在项目开工后28天内，需将分管档案的责任人、专职或兼职档案员名单及联系方式报送采购人，并按照国家、行业工程档案资料相关法规，以及《梧州市河长制工作站档案管理办法》及时完成归档工作。供应商档案管理人员如有变动，需向采购人报备。

31.9供应商因履行合同造成自身、采购人、第三方人身、财产损害的，由供应商承担一切法律责任。

31.10如在项目建设过程中供应商联合体之间出现矛盾导致合同款未能及时拨付或拨付后资金未专用于本项目建设，因而影响本项目建设进度的情况，经发包人协调不成，发包人有权与供应商联合体中组成成员进行单独的对接和资金支付（资金支付限于各成员负责的工作内容），不再需要联合体各方签字同意，但此并不免除联合体各方对发包人对外承担连带责任。（如中标人不是联合体，则本条不适用）

# 第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

投标截止时间前不得启封

年    月    日

二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：             ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人（签字）:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表

开标一览表

项目名称：                                项目编号：

投标人名称：

单位：元

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币（￥） 服务期限: |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.投标报价包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费、对接其他系统、数据继承所需及其他一切费用；

4.分别列明各分标的报价表，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日期：    年   月   日

三、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 联合体协议书

- 联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加   （项目名称）           投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.       为联合体责任方，         为联合体成员。         负责       工作，         负责         工作，且投标保证金由       （某成员单位名称）缴纳。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.如中标，由采购人与联合体各方签订多方合同书，并明确各方的权利和义务。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执     份。

联合体牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

联合体成员名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

年       月       日

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

4.投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

5.投标声明

投标声明

致：（采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按招标文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部招标文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料；

（4）响应招标文件规定的投标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

四、商务技术文件格式

1.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.投标保证金声明

我方参加（项目名称及编号）　　　　　　的投标，缴纳投标保证金人民币（大写）    元整（￥       元）。若不中标，请贵方在退付投标保证金时转入以下对公账户：开户名称：                    ，开户银行：                  ，银行账号：                    。

投标人单位名称：

通讯地址：

联系人（委托代理人）、联系电话（手机）

（粘贴投标保证金缴纳凭证复印件并加盖单位公章）

说明：该声明除投标文件装订外，投标人应另单独准备一份，在开标结束后以邮件方式发送至本机构邮箱作退付保证金用途，邮箱：wzcg2822337@163.com

5. 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

6.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

7.商务技术偏离表格式

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1.应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“商务技术要求”逐条明确的响应，并作出偏离说明，如无任何偏离，则在“偏离说明”中注明“全部无偏离”。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

8.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 证书类别 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

六、其他文书、文件格式

1.中小企业声明函格式（如有）

中小企业声明函

本公司（     ）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（   ）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函格式（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。