北 海 市 海 城 区 政 府 采 购 中 心

公开招标文件

项目名称：北海市海城区高德医院医养结合大楼建设项目-医用家具及医用设备公开招标采购

招标编号：BHZC2023-G1-00004-HCZC

采购单位：北海市海城区高德中心卫生院

北 海 市 海 城 区 政 府 采 购 中 心

2023年11月

- 目   录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	7

第三章  投标人须知	33

第四章  评标办法及评分标准	47

第五章  合同文本（格式）	51

第六章　投标文件格式	58

- 第一章  公开招标公告

北海市海城区政府采购中心关于北海市海城区高德医院医养结合大楼建设项目-医用家具及医用设备公开招标采购(BHZC2023-G1-00004-HCZC )招标公告

项目概况

北海市海城区高德医院医养结合大楼建设项目-医用家具及设备项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2023年 12 月 13 日09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2023-G1-00004-HCZC

项目名称：北海市海城区高德医院医养结合大楼建设项目-医用家具及医用设备公开招标采购

预算金额（元）：9698050.00

采购需求：

标项1名称:北海市海城区高德医院医养结合大楼建设项目-医用家具
数量:一批
预算金额（元）：9205050.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购北海市海城区高德医院医养结合大楼建设项目-医用家具采购一批，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：9205050.00

合同履约期限：自合同签订之日起至项目验收合格。

本标项（否）接受联合体投标
备注：

标项2名称:北海市海城区高德医院医养结合大楼建设项目-医用设备
数量:一批
预算金额（元）：493000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购北海市海城区高德医院医养结合大楼建设项目-医用设备采购一批，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：493000.00

合同履约期限：自合同签订之日起至项目验收合格。

本标项（否）接受联合体投标
备注：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：专门面向小微企业；标项2：专门面向小微企业；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2023年 11月 21 日至2023年  11月 28 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点(网址)：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行文件下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。提示：供应商只有在“政采云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年 12 月13日09:00（北京时间）。

投标地点（网址）：通过政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）实行在线投标（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2023年 12 月 13 日09:00。

开标地点：通过政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）实行在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。

（3）扶持中小企业政策：专门面向小微企业。

3.网上公告媒体查询：广西壮族自治区政府采购网。

4.本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“北海市海城区政府采购中心网站-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅。具体操作流程详见招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北海市海城区高德中心卫生院

地    址：广西北海市海城区高德东街东1号

联系人：周仁

联系方式：0779-2071022

2.采购代理机构信息

名    称：北海市海城区政府采购中心

地    址：北海市海城区贵州路52号

项目联系人(询问)：杜伽

项目联系方式(询问)：0779-3058219

- 第二章  招标项目采购需求

- 项目采购需求

说明：

1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本项目一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

3.按财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，如发布有政府采购节能产品品目清单中规定为政府强制采购的节能产品，（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询），投标产品必须满足文件的相关规定。投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供视为无效投标处理。

4.本项目的政府采购预算控制价为（人民币）：标项1：9205050.00元,标项2：493000.00元。投标报价超过预算控制价的投标无效。

5. 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本项目采购所有标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

6.本项目核心产品：标项1：治疗台、病床；标项2：急救车

标项1：北海市海城区高德医院医养结合大楼建设项目-医用家具

| 序号 | 设备名称 | 技术参数、性能配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24抽中药柜 | - 1、规格：1690×580×910mm 2、中药柜柜体采用全不锈钢管和不锈钢板制成。不锈钢管用30×30方管，管材壁厚1.2mm，不锈钢板材厚度1.0mm，内部全封闭，防止串药、串味，同时防鼠、防蛀、防潮、防渗漏。 3、中药柜每个抽屉内装三个中号塑料药斗（240×185×145）共放72位药，清药盘点方便自如。 4、抽屉经模具一次加工成型，抽面配有标准药名。 5、抽屉配22寸三节防脱高级滚球滑轨，承载力大，推拉自如。 6、中药柜门、抽屉配拉手，采用仿古铜拉手，坚固、实用。 7、抽屉面板采用实木。 | 2 | 个 |
| 2 | 48抽中药柜 | - 1、规格：1690×580×910mm 2、中药柜柜体采用全不锈钢管和不锈钢板制成。不锈钢管用30×30方管，管材壁厚1.2mm，不锈钢板材厚度1.0mm，内部全封闭，防止串药、串味，同时防鼠、防蛀、防潮、防渗漏。 3、中药柜每个抽屉内装三个中号塑料药斗（240×185×145）共放144位药，清药盘点方便自如。 4、抽屉经模具一次加工成型，抽面配有标准药名。 5、抽屉配22寸三节防脱高级滚球滑轨，承载力大，推拉自如。 6、中药柜门、抽屉配拉手，采用仿古铜拉手，坚固、实用。 7、抽屉面板采用实木。 | 2 | 个 |
| 3 | 办公椅 | 1、采用冷轧钢钢管和钢板制成，壁管厚度≥1.2mm，板厚≥1.0mm 2、整体采用的电镀银处理 3、坐垫和靠背采用高等密度海绵和高仿皮甲组合而成 | 100 | 把 |
| 4 | 办公桌 | 1、规格：1400×600×800（mm）； 2、采用钢木结构制成；甲醛排放达到家具标准E1级。 | 96 | 个 |
| 5 | 病房衣柜 | 1、规格：950×450×1750mm； 2、采用钢木结构制成；甲醛排放达到家具标准E1级。 3、柜门带锁，内带隔板和不锈钢衣架杆。 | 321 | 个 |
| 6 | 单向药盘 | 1、规格：820×450×2000 (mm) 2、采用优质T钢钢管和T钢钢板制成，40*40方管，管壁厚度1.2mm，T钢板厚1.0mm。 3、药盘主立柱和药盘挂片都采用厚度为2.0mmT钢板经过冲压折弯成形。 4、单向共分五层，可任意调节层距，药盘可平放或向下倾斜。 | 4 | 个 |
| 7 | 更衣柜 | 1、规格：950×450×1750mm； 2、柜体采用优质冷轧板材焊接成型，板材厚度1.0mm。 3、表面经多次处理后静电喷塑。 4、柜门带锁，内带隔板和不锈钢衣架杆。 | 126 | 个 |
| 8 | 候诊椅（3位） | 1、规格：1850×680×780（mm）； 2、椅面和椅背：1.5mm厚，穿孔冷轧钢板，静电喷塑处理； 3、扶手和脚：1.5mm厚，穿孔冷轧钢板，静电喷塑处理； 4、横梁：2.0mm厚三角状钢管，喷塑。 | 180 | 组 |
| 9 | 患者椅 | （1）采用优质环保皮，厚度>1.15mm光泽好，透气性强，柔软且富韧性，耐磨防污性好，符合QB/T 16799-2008《家具用皮革》。 （2）采用高密度、高弹力阻燃海绵、回弹率≥60%，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。 | 80 | 张 |
| 10 | 会议桌3米*2米 | ★1.基材：采用中密度纤维板（符合环保要求，达到国家检测标准E1级（含）以上，木材含水率控制在8%-12%，主体采用优质40*40碳钢管，管材壁厚≥1.2mm，底部装有防滑胶套。（提供板材检测报告） 2、贴面用材：采用防火三聚氰胺板贴面 3、封边用材：同色封边 4、甲醛释放含量：≤1.5mg/L 5、五金配件：均经过酸洗、磷洗等防腐秀处理， | 15 | 个 |
| 11 | 货架 | 1、规格：1600×500×1800（mm） 2、采用优质碳钢钢管和钢板制成，管壁厚度1.2mm，板厚≥1.0mm。 3、共分为四层。 | 50 | 个 |
| 12 | 开放药柜 | 1、规格：950×450×2000（mm）； 2、采用不锈钢材质，板材厚度1.0mm，采用模具一次冲压成折弯型； 3、柜内分六层。 | 4 | 个 |
| 13 | 开水柜 | 1、规格：1800×600×800（mm）； 2、优质不锈钢材质，台面为圆弧形，板材厚度≥1.2mm； | 15 | 个 |
| 14 | 器械柜 | 1、规格：900×400×1750mm； 2、柜体采用优质不锈钢板材焊接成型，板材厚度1.0mm。 3、表面经多次处理 4、双开玻璃门配防震胶条，带锁，内分五层 | 51 | 个 |
| 15 | 上下床 | 规格：2000*900*1850（分为上下两层） 床头床尾采用新型碳钢矩管床头，管壁厚度1.2mm， 床体母架采用60×40×1.2mm厚优质冷轧碳素钢管，主梁为优质冷轧碳素钢管50×30×1.2mm，横梁为优质冷轧碳素钢管20×40×1.1mm； 床面采用优质冷轧碳钢板1.2 mm一次性冲压成型的高强度钢板，多孔成型，透气性好，兼防滑功能，下面焊接钢管加强，坚实耐用； 床脚配有防滑脚套。 | 7 | 张 |
| 16 | 输液椅 | 1、 规格：1130×700×1130（mm）； 2、 主框架为直径38mm优质焊管，壁厚1.5mm，其它材料厚度1.2mm； 3、 带扶手，带伸缩式输液架； 4、 椅背可任意调整倾斜角度，并由新型防滑轨道和气撑固定； 5、 椅背厚度10cm，座垫厚度5cm，均由高级皮革和高密度定型海绵制成。 | 10 | 个 |
| 17 | 双向药盘 | 1、规格：820×900×2000 (mm) 2、采用优质T钢钢管和T钢钢板制成，40*40方管，管壁厚度1.2mm，T钢板厚1.0mm。 3、药盘主立柱和药盘挂片都采用厚度为2.0mmT钢板经过冲压折弯成形。 4、双向共分十层，可任意调节层距，药盘可平放或向下倾斜。 | 12 | 个 |
| 18 | 药库、货架 | 1、规格：2000×550×1800（mm） 2、采用优质碳钢钢管和钢板制成，管壁厚度≥2mm，板厚≥1.2mm，表面经多次处理后静电喷塑； 3、共分为四层。 | 50 | 组 |
| 19 | 药品柜 | 1.规格： 900×250/420×1750（mm） 2.柜体采用优质304不锈钢板材，经一次冲压折弯焊接成型，板材厚度≥1.0mm 3.分两层，上下都是对开门，带两个抽屉。 | 18 | 个 |
| 20 | 药品阴凉柜 | 1.药品阴凉柜主要用于药品、生物制品、试剂、血液制品等的保存，箱内温度范围为8℃-20℃，湿度范围为35%-75%，符合药店GSP认证的需要。 2.药品阴凉柜为双开门 | 1 | 个 |
| 21 | 医用工作台 | 1、规格：2000×1000×800（mm）； 2、台面、底座为不锈钢，台面为圆弧形，板材厚度≥1.2mm； 3、柜体为碳钢喷塑，板材厚度≥1.0mm，表面经多次处理后静电喷塑； 4、配抽、柜等。 | 22 | 张 |
| 22 | 医用工作台 | 1、规格：1400×600×800（mm）； 2、底座和台面为不锈钢，台面为圆弧形，板材厚度≥1.2mm； 3、柜体为碳钢喷塑，板材厚度≥1.0mm，表面经多次处理后静电喷塑； 4、配抽、柜、键盘抽等。 | 20 | 张 |
| 23 | 医用诊断床 | - 规格：1900×620×650（mm）； 2.床腿采用优质不锈钢管Φ38圆管，管材壁厚≥1.1mm，床面采用优质不锈钢30*60矩管，管材壁厚≥1.1mm，表面经过多次处理； 3.床面由优质人造革和高密度海绵组成，海绵厚度3cm,海绵密度32#； 4.床腿配有防滑角套。 | 80 | 张 |
| 24 | 医用诊桌 | - 1、规格：1600×700×800（mm）； ★2.采用钢木结构制成；甲醛排放达到家具标准E1级(含)以上。（提供木材检测报告） | 260 | 张 |
| 25 | 医用诊椅 | 一、【主要材料及厚度说明】 1.耐磨亲肤弹力无醛布，靠背加密加厚优质H系列耐磨网饰面。 2.采用高弹力阻燃海绵，回弹率≥60%，回弹性良好，软硬适中，不易变形。符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。 3.尼龙脚，60MM黑色尼龙轮，黑色4CM气杆，2.5加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能） 4.固定腰垫和黑色PP玻纤背筐和扶手。 二、【结构/配置】 1.固定扶手+蝴蝶底盘+尼龙脚。 | 180 | 张 |
| 26 | 移动餐桌 | 规格： 900×450×650～900（mm） 1、餐板可升降高度：650mm～900mm；采用气压弹簧助力升降，升降更省力方便； 2、ABS面板，铝合金立柱，承载重量:≥50kg； 3、桌面为优质ABS材质一次注塑成形，无缝隙，易清洁，不变形，稳定可靠。 4、餐桌采用C型结构设计,可推入病床内,病员可在床上轻松进餐，操作使用方便. 节省空间，美观大方； 5、餐桌带四个2寸豪华万向轮，2轮带刹，餐桌移动更方便。 | 9 | 个 |
| 27 | 治疗台（1.8米） | 1、规格：1800*700*1800（mm）； 一、主要材料说明： （1）台面采用医用人造石，厚度≥12mm。符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。耐液性：10%碳酸溶液24h不低于1级，10%乙酸溶液24h不低于1级；石材放射性：IRa≤0.00，IY≤0.00；符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。具有无毒、无放射性、阻燃、无渗透、抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐冲击、易清洁等特性。 ★（2）材料及厚度采用≥1.0MM厚一级电解钢板；表面处理采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。（需提供粉末抗菌检测报告） （3）1.0mm厚304#不锈钢（06Gr19Ni10）踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，高150mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。能有效防污。 二、结构/配置： （1）地柜+背架+吊柜+水盆柜+石面+304#不锈钢（06Gr19Ni10）踢脚线。 （2）门内配1件活动层板，配有4个层板挂钩，可上下自由调节使用高度。每个抽屉和门板上配模具冲压一体（85mm*45mm）标签卡槽或塑胶标签卡槽。 （3）其他配件采用LED磁吸灯条，功率适中发光均匀，绝缘性好，散热佳，安全耐用，磁柱吸附方面维护（费用另计）。 三、五金配件： （1）五金配件（1）拉手：150h乙酸盐雾试验(ASS)，不低于9级。 （2）铰链：金属电镀层理化性能 耐腐蚀 150h乙酸盐雾试验（ASS）不低于9级，功能 水平静载荷（30N,开启角度135°） （3）导轨：用卡扣式滑轨，静音效果好，开关顺滑，三节可拆，安装简便，使用寿命长。150h乙酸盐雾试验(ASS)，不低于9级。拉手采用一体成型拉手。 二、工艺/其它说明 （1）所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。 （2）产品外观性能要求，金属件：①焊接件，焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀。②冲压件应无脱层、裂缝。③喷涂层，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；④电镀层，表面应无剥落、返锈、毛刺；表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括在镀彩锌）和划痕。⑤塑料件，应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。 | 7 | 组 |
| 28 | 治疗台6米 | 1、规格：6000*700*1800（mm）； 一、主要材料说明： （1）台面采用医用人造石，厚度≥12mm。符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。耐液性：10%碳酸溶液24h不低于1级，10%乙酸溶液24h不低于1级；石材放射性：IRa≤0.00，IY≤0.00；符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。具有无毒、无放射性、阻燃、无渗透、抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐冲击、易清洁等特性。 ★（2）材料及厚度采用≥1.0MM厚一级电解钢板；表面处理采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。（需提供粉末抗菌检测报告） （3）1.0mm厚304#不锈钢（06Gr19Ni10）踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，高150mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。能有效防污。 二、结构/配置： （1）地柜+背架+吊柜+水盆柜+石面+304#不锈钢（06Gr19Ni10）踢脚线。 （2）门内配1件活动层板，配有4个层板挂钩，可上下自由调节使用高度。每个抽屉和门板上配模具冲压一体（85mm*45mm）标签卡槽或塑胶标签卡槽。 （3）其他配件采用LED磁吸灯条，功率适中发光均匀，绝缘性好，散热佳，安全耐用，磁柱吸附方面维护（费用另计）。 三、五金配件： （1）五金配件（1）拉手：150h乙酸盐雾试验(ASS)，不低于9级。 （2）铰链：金属电镀层理化性能 耐腐蚀 150h乙酸盐雾试验（ASS）不低于9级，功能 水平静载荷（30N,开启角度135°） （3）导轨：用卡扣式滑轨，静音效果好，开关顺滑，三节可拆，安装简便，使用寿命长。150h乙酸盐雾试验(ASS)，不低于9级。拉手采用一体成型拉手。 二、工艺/其它说明 （1）所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。 （2）产品外观性能要求，金属件：①焊接件，焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀。②冲压件应无脱层、裂缝。③喷涂层，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；④电镀层，表面应无剥落、返锈、毛刺；表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括在镀彩锌）和划痕。⑤塑料件，应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。 | 10 | 个 |
| 29 | 住院药房、药架 | 1.规格：820×500×2000mm 2.采用优质冷轧钢管和钢板制成，管壁厚度≥2mm，板厚≥1.2mm。 3.表面多次处理后静电喷塑。 4.共分5层，可任意调节层距，药盘可平放或向下倾斜。 | 20 | 组 |
| 30 | 资料柜 | 1、规格：900×400×1750mm； 2、柜体采用优质冷轧板材焊接成型，板材厚度0.8mm，表面经多次处理后静电喷塑； 3、上层为玻璃门带锁，内分二层，中间带2个抽屉，下面为双开门带锁。 | 95 | 张 |
| 31 | 护士站（1500+4000+1500mm） | 规格：（1500+4000+1500mm）*700*780/1200（mm） 一、主要材料说明： （1）台面采用医用人造石，厚度≥12mm。符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。耐液性：10%碳酸溶液24h不低于1级，10%乙酸溶液24h不低于1级；石材放射性：IRa≤0.00，IY≤0.00；符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。具有无毒、无放射性、阻燃、无渗透、抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐冲击、易清洁等特性。 （2）站 体：1.0厚一级电解钢板站体。龙骨2.0mm厚一级电解钢板配加强筋(承重覆盖件结构连接件如筋、梁厚度为2.0mm厚，立柱厚度约为2.0mm)焊接成700mm-1200mm大小模块，单个模块分上(看台)、中(站体)、下(1.0mm厚304#不锈钢模具冲压整体成型踢脚线)三段，模块间用螺杆串联使得结构稳固，站体上中段可任意喷涂与装修风格相近的颜色；模块中段内部装配活动可拆卸钢挂板，内设强弱电线槽，集中走线，线路明朗不杂乱，便于安装和维护强弱电线路，每个电脑位台面下配3个5孔插座孔和1个网络电话插座孔，台面上配1个5孔插座孔，满足方便工作使用。 （2）表面处理：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。 二、结构/配置： （1）主台+高看台+石面+304#不锈钢踢脚线。主机柜+键盘架+三抽柜。每个抽屉和门板上配塑胶卡槽。 三、五金配件： （1）拉手：一体成型拉手。 （2）铰链：金属电镀层理化性能 耐腐蚀 150h乙酸盐雾试验（ASS）不低于9级，功能 水平静载荷（30N,开启角度135°） （3）导轨：用卡扣式滑轨，静音效果好，开关顺滑，三节可拆，安装简便，使用寿命长。150h乙酸盐雾试验(ASS)，不低于9级。 四、工艺/其它： 所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、机器打磨、抛光，整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。 | 1 | 套 |
| 32 | 护士站（1500+8800+1500mm） | 规格：（1500+8800+1500mm）*700*780/1200（mm） 一、主要材料说明： （1）台面采用医用人造石，厚度≥12mm。符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。耐液性：10%碳酸溶液24h不低于1级，10%乙酸溶液24h不低于1级；石材放射性：IRa≤0.00，IY≤0.00；符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。具有无毒、无放射性、阻燃、无渗透、抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐冲击、易清洁等特性。 （2）站 体：1.0厚一级电解钢板站体。龙骨2.0mm厚一级电解钢板配加强筋(承重覆盖件结构连接件如筋、梁厚度为2.0mm厚，立柱厚度约为2.0mm)焊接成700mm-1200mm大小模块，单个模块分上(看台)、中(站体)、下(1.0mm厚304#不锈钢模具冲压整体成型踢脚线)三段，模块间用螺杆串联使得结构稳固，站体上中段可任意喷涂与装修风格相近的颜色；模块中段内部装配活动可拆卸钢挂板，内设强弱电线槽，集中走线，线路明朗不杂乱，便于安装和维护强弱电线路，每个电脑位台面下配3个5孔插座孔和1个网络电话插座孔，台面上配1个5孔插座孔，满足方便工作使用。 （2）表面处理：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。 二、结构/配置： （1）主台+高看台+石面+304#不锈钢踢脚线。主机柜+键盘架+三抽柜。每个抽屉和门板上配塑胶卡槽。 三、五金配件： （1）拉手：一体成型拉手。 （2）铰链：金属电镀层理化性能 耐腐蚀 150h乙酸盐雾试验（ASS）不低于9级，功能 水平静载荷（30N,开启角度135°） （3）导轨：用卡扣式滑轨，静音效果好，开关顺滑，三节可拆，安装简便，使用寿命长。150h乙酸盐雾试验(ASS)，不低于9级。 四、工艺/其它： 所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、机器打磨、抛光，整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。 | 1 | 套 |
| 33 | 护士站（4.5米） | 规格：4500mm*700*780/1200（mm） 一、主要材料说明： （1）台面采用医用人造石，厚度≥12mm。符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。耐液性：10%碳酸溶液24h不低于1级，10%乙酸溶液24h不低于1级；石材放射性：IRa≤0.00，IY≤0.00；符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。具有无毒、无放射性、阻燃、无渗透、抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐冲击、易清洁等特性。 （2）站 体：1.0厚一级电解钢板站体。龙骨2.0mm厚一级电解钢板配加强筋(承重覆盖件结构连接件如筋、梁厚度为2.0mm厚，立柱厚度约为2.0mm)焊接成700mm-1200mm大小模块，单个模块分上(看台)、中(站体)、下(1.0mm厚304#不锈钢模具冲压整体成型踢脚线)三段，模块间用螺杆串联使得结构稳固，站体上中段可任意喷涂与装修风格相近的颜色；模块中段内部装配活动可拆卸钢挂板，内设强弱电线槽，集中走线，线路明朗不杂乱，便于安装和维护强弱电线路，每个电脑位台面下配3个5孔插座孔和1个网络电话插座孔，台面上配1个5孔插座孔，满足方便工作使用。 （2）表面处理：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。 二、结构/配置： （1）主台+高看台+石面+304#不锈钢踢脚线。主机柜+键盘架+三抽柜。每个抽屉和门板上配塑胶卡槽。 三、五金配件： （1）拉手：一体成型拉手。 （2）铰链：金属电镀层理化性能 耐腐蚀 150h乙酸盐雾试验（ASS）不低于9级，功能 水平静载荷（30N,开启角度135°） （3）导轨：用卡扣式滑轨，静音效果好，开关顺滑，三节可拆，安装简便，使用寿命长。150h乙酸盐雾试验(ASS)，不低于9级。 四、工艺/其它： 所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、机器打磨、抛光，整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。 | 21 | 套 |
| 34 | L护士站（3100+3700mm） | 规格：（3100+3700）*700*780/1200（mm） 一、主要材料说明： （1）台面采用医用人造石，厚度≥12mm。符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。耐液性：10%碳酸溶液24h不低于1级，10%乙酸溶液24h不低于1级；石材放射性：IRa≤0.00，IY≤0.00；符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。具有无毒、无放射性、阻燃、无渗透、抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐冲击、易清洁等特性。 （2）站 体：1.0厚一级电解钢板站体。龙骨2.0mm厚一级电解钢板配加强筋(承重覆盖件结构连接件如筋、梁厚度为2.0mm厚，立柱厚度约为2.0mm)焊接成700mm-1200mm大小模块，单个模块分上(看台)、中(站体)、下(1.0mm厚304#不锈钢模具冲压整体成型踢脚线)三段，模块间用螺杆串联使得结构稳固，站体上中段可任意喷涂与装修风格相近的颜色；模块中段内部装配活动可拆卸钢挂板，内设强弱电线槽，集中走线，线路明朗不杂乱，便于安装和维护强弱电线路，每个电脑位台面下配3个5孔插座孔和1个网络电话插座孔，台面上配1个5孔插座孔，满足方便工作使用。 （2）表面处理：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。 二、结构/配置： （1）主台+高看台+石面+304#不锈钢踢脚线。主机柜+键盘架+三抽柜。每个抽屉和门板上配塑胶卡槽。 三、五金配件： （1）拉手：一体成型拉手。 （2）铰链：金属电镀层理化性能 耐腐蚀 150h乙酸盐雾试验（ASS）不低于9级，功能 水平静载荷（30N,开启角度135°） （3）导轨：用卡扣式滑轨，静音效果好，开关顺滑，三节可拆，安装简便，使用寿命长。150h乙酸盐雾试验(ASS)，不低于9级。 四、工艺/其它： 所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、机器打磨、抛光，整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。 | 1 | 套 |
| 35 | L型护士站（4.3米） | 规格：4300*700*780/1200（mm） 一、主要材料说明： （1）台面采用医用人造石，厚度≥12mm。符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。耐液性：10%碳酸溶液24h不低于1级，10%乙酸溶液24h不低于1级；石材放射性：IRa≤0.00，IY≤0.00；符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。具有无毒、无放射性、阻燃、无渗透、抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐冲击、易清洁等特性。 （2）站 体：1.0厚一级电解钢板站体。龙骨2.0mm厚一级电解钢板配加强筋(承重覆盖件结构连接件如筋、梁厚度为2.0mm厚，立柱厚度约为2.0mm)焊接成700mm-1200mm大小模块，单个模块分上(看台)、中(站体)、下(1.0mm厚304#不锈钢模具冲压整体成型踢脚线)三段，模块间用螺杆串联使得结构稳固，站体上中段可任意喷涂与装修风格相近的颜色；模块中段内部装配活动可拆卸钢挂板，内设强弱电线槽，集中走线，线路明朗不杂乱，便于安装和维护强弱电线路，每个电脑位台面下配3个5孔插座孔和1个网络电话插座孔，台面上配1个5孔插座孔，满足方便工作使用。 （2）表面处理：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。 二、结构/配置： （1）主台+高看台+石面+304#不锈钢踢脚线。主机柜+键盘架+三抽柜。每个抽屉和门板上配塑胶卡槽。 三、五金配件： （1）拉手：一体成型拉手。 （2）铰链：金属电镀层理化性能 耐腐蚀 150h乙酸盐雾试验（ASS）不低于9级，功能 水平静载荷（30N,开启角度135°） （3）导轨：用卡扣式滑轨，静音效果好，开关顺滑，三节可拆，安装简便，使用寿命长。150h乙酸盐雾试验(ASS)，不低于9级。 四、工艺/其它： 所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、机器打磨、抛光，整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。 | 6 | 套 |
| 36 | L型护士站（4.6） | 规格：4600*700*780/1200（mm） 一、主要材料说明： （1）台面采用医用人造石，厚度≥12mm。符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。耐液性：10%碳酸溶液24h不低于1级，10%乙酸溶液24h不低于1级；石材放射性：IRa≤0.00，IY≤0.00；符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。具有无毒、无放射性、阻燃、无渗透、抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐冲击、易清洁等特性。 （2）站 体：1.0厚一级电解钢板站体。龙骨2.0mm厚一级电解钢板配加强筋(承重覆盖件结构连接件如筋、梁厚度为2.0mm厚，立柱厚度约为2.0mm)焊接成700mm-1200mm大小模块，单个模块分上(看台)、中(站体)、下(1.0mm厚304#不锈钢模具冲压整体成型踢脚线)三段，模块间用螺杆串联使得结构稳固，站体上中段可任意喷涂与装修风格相近的颜色；模块中段内部装配活动可拆卸钢挂板，内设强弱电线槽，集中走线，线路明朗不杂乱，便于安装和维护强弱电线路，每个电脑位台面下配3个5孔插座孔和1个网络电话插座孔，台面上配1个5孔插座孔，满足方便工作使用。 （2）表面处理：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。 二、结构/配置： （1）主台+高看台+石面+304#不锈钢踢脚线。主机柜+键盘架+三抽柜。每个抽屉和门板上配塑胶卡槽。 三、五金配件： （1）拉手：一体成型拉手。 （2）铰链：金属电镀层理化性能 耐腐蚀 150h乙酸盐雾试验（ASS）不低于9级，功能 水平静载荷（30N,开启角度135°） （3）导轨：用卡扣式滑轨，静音效果好，开关顺滑，三节可拆，安装简便，使用寿命长。150h乙酸盐雾试验(ASS)，不低于9级。 四、工艺/其它： 所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、机器打磨、抛光，整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。 | 1 | 套 |
| 37 | U型导医台11.6米 | 规格：11600*700*780/1200（mm） 一、主要材料说明： （1）台面采用医用人造石，厚度≥12mm。符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。耐液性：10%碳酸溶液24h不低于1级，10%乙酸溶液24h不低于1级；石材放射性：IRa≤0.00，IY≤0.00；符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。具有无毒、无放射性、阻燃、无渗透、抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐冲击、易清洁等特性。 （2）站 体：1.0厚一级电解钢板站体。龙骨2.0mm厚一级电解钢板配加强筋(承重覆盖件结构连接件如筋、梁厚度为2.0mm厚，立柱厚度约为2.0mm)焊接成700mm-1200mm大小模块，单个模块分上(看台)、中(站体)、下(1.0mm厚304#不锈钢模具冲压整体成型踢脚线)三段，模块间用螺杆串联使得结构稳固，站体上中段可任意喷涂与装修风格相近的颜色；模块中段内部装配活动可拆卸钢挂板，内设强弱电线槽，集中走线，线路明朗不杂乱，便于安装和维护强弱电线路，每个电脑位台面下配3个5孔插座孔和1个网络电话插座孔，台面上配1个5孔插座孔，满足方便工作使用。 （2）表面处理：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。 二、结构/配置： （1）主台+高看台+石面+304#不锈钢踢脚线。主机柜+键盘架+三抽柜。每个抽屉和门板上配塑胶卡槽。 三、五金配件： （1）拉手：一体成型拉手。 （2）铰链：金属电镀层理化性能 耐腐蚀 150h乙酸盐雾试验（ASS）不低于9级，功能 水平静载荷（30N,开启角度135°） （3）导轨：用卡扣式滑轨，静音效果好，开关顺滑，三节可拆，安装简便，使用寿命长。150h乙酸盐雾试验(ASS)，不低于9级。 四、工艺/其它： 所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、机器打磨、抛光，整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。 | 1 | 套 |
| 38 | U型护士站（6.2米） | 规格：6200*700*780/1200（mm） 一、主要材料说明： （1）台面采用医用人造石，厚度≥12mm。符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。耐液性：10%碳酸溶液24h不低于1级，10%乙酸溶液24h不低于1级；石材放射性：IRa≤0.00，IY≤0.00；符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。具有无毒、无放射性、阻燃、无渗透、抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐冲击、易清洁等特性。 （2）站 体：1.0厚一级电解钢板站体。龙骨2.0mm厚一级电解钢板配加强筋(承重覆盖件结构连接件如筋、梁厚度为2.0mm厚，立柱厚度约为2.0mm)焊接成700mm-1200mm大小模块，单个模块分上(看台)、中(站体)、下(1.0mm厚304#不锈钢模具冲压整体成型踢脚线)三段，模块间用螺杆串联使得结构稳固，站体上中段可任意喷涂与装修风格相近的颜色；模块中段内部装配活动可拆卸钢挂板，内设强弱电线槽，集中走线，线路明朗不杂乱，便于安装和维护强弱电线路，每个电脑位台面下配3个5孔插座孔和1个网络电话插座孔，台面上配1个5孔插座孔，满足方便工作使用。 （2）表面处理：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。 二、结构/配置： （1）主台+高看台+石面+304#不锈钢踢脚线。主机柜+键盘架+三抽柜。每个抽屉和门板上配塑胶卡槽。 三、五金配件： （1）拉手：一体成型拉手。 （2）铰链：金属电镀层理化性能 耐腐蚀 150h乙酸盐雾试验（ASS）不低于9级，功能 水平静载荷（30N,开启角度135°） （3）导轨：用卡扣式滑轨，静音效果好，开关顺滑，三节可拆，安装简便，使用寿命长。150h乙酸盐雾试验(ASS)，不低于9级。 四、工艺/其它： 所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、机器打磨、抛光，整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。 | 1 | 套 |
| 39 | U型护士站（8.2米） | 规格：8200*700*780/1200（mm） 一、主要材料说明： （1）台面采用医用人造石，厚度≥12mm。符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。耐液性：10%碳酸溶液24h不低于1级，10%乙酸溶液24h不低于1级；石材放射性：IRa≤0.00，IY≤0.00；符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。具有无毒、无放射性、阻燃、无渗透、抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐冲击、易清洁等特性。 （2）站 体：1.0厚一级电解钢板站体。龙骨2.0mm厚一级电解钢板配加强筋(承重覆盖件结构连接件如筋、梁厚度为2.0mm厚，立柱厚度约为2.0mm)焊接成700mm-1200mm大小模块，单个模块分上(看台)、中(站体)、下(1.0mm厚304#不锈钢模具冲压整体成型踢脚线)三段，模块间用螺杆串联使得结构稳固，站体上中段可任意喷涂与装修风格相近的颜色；模块中段内部装配活动可拆卸钢挂板，内设强弱电线槽，集中走线，线路明朗不杂乱，便于安装和维护强弱电线路，每个电脑位台面下配3个5孔插座孔和1个网络电话插座孔，台面上配1个5孔插座孔，满足方便工作使用。 （2）表面处理：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。 二、结构/配置： （1）主台+高看台+石面+304#不锈钢踢脚线。主机柜+键盘架+三抽柜。每个抽屉和门板上配塑胶卡槽。 三、五金配件： （1）拉手：一体成型拉手。 （2）铰链：金属电镀层理化性能 耐腐蚀 150h乙酸盐雾试验（ASS）不低于9级，功能 水平静载荷（30N,开启角度135°） （3）导轨：用卡扣式滑轨，静音效果好，开关顺滑，三节可拆，安装简便，使用寿命长。150h乙酸盐雾试验(ASS)，不低于9级。 四、工艺/其它： 所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、机器打磨、抛光，整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。 | 7 | 套 |
| 40 | 导医台（10米） | 规格：10000*700*780/1200（mm） 一、主要材料说明： （1）台面采用医用人造石，厚度≥12mm。符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。耐液性：10%碳酸溶液24h不低于1级，10%乙酸溶液24h不低于1级；石材放射性：IRa≤0.00，IY≤0.00；符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。具有无毒、无放射性、阻燃、无渗透、抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐冲击、易清洁等特性。 （2）站 体：1.0厚一级电解钢板站体。龙骨2.0mm厚一级电解钢板配加强筋(承重覆盖件结构连接件如筋、梁厚度为2.0mm厚，立柱厚度约为2.0mm)焊接成700mm-1200mm大小模块，单个模块分上(看台)、中(站体)、下(1.0mm厚304#不锈钢模具冲压整体成型踢脚线)三段，模块间用螺杆串联使得结构稳固，站体上中段可任意喷涂与装修风格相近的颜色；模块中段内部装配活动可拆卸钢挂板，内设强弱电线槽，集中走线，线路明朗不杂乱，便于安装和维护强弱电线路，每个电脑位台面下配3个5孔插座孔和1个网络电话插座孔，台面上配1个5孔插座孔，满足方便工作使用。 （2）表面处理：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。 二、结构/配置： （1）主台+高看台+石面+304#不锈钢踢脚线。主机柜+键盘架+三抽柜。每个抽屉和门板上配塑胶卡槽。 三、五金配件： （1）拉手：一体成型拉手。 （2）铰链：金属电镀层理化性能 耐腐蚀 150h乙酸盐雾试验（ASS）不低于9级，功能 水平静载荷（30N,开启角度135°） （3）导轨：用卡扣式滑轨，静音效果好，开关顺滑，三节可拆，安装简便，使用寿命长。150h乙酸盐雾试验(ASS)，不低于9级。 四、工艺/其它： 所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、机器打磨、抛光，整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。 | 1 | 套 |
| 41 | 直型护士站 | 规格：1200*700*780/1200(mm) 一、主要材料说明： （1）台面采用医用人造石，厚度≥12mm。符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。耐液性：10%碳酸溶液24h不低于1级，10%乙酸溶液24h不低于1级；石材放射性：IRa≤0.00，IY≤0.00；符合GB/T33282-2016《室内用石材家具通用技术条件》。具有无毒、无放射性、阻燃、无渗透、抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐冲击、易清洁等特性。 （2）站 体：1.0厚一级电解钢板站体。龙骨2.0mm厚一级电解钢板配加强筋(承重覆盖件结构连接件如筋、梁厚度为2.0mm厚，立柱厚度约为2.0mm)焊接成700mm-1200mm大小模块，单个模块分上(看台)、中(站体)、下(1.0mm厚304#不锈钢模具冲压整体成型踢脚线)三段，模块间用螺杆串联使得结构稳固，站体上中段可任意喷涂与装修风格相近的颜色；模块中段内部装配活动可拆卸钢挂板，内设强弱电线槽，集中走线，线路明朗不杂乱，便于安装和维护强弱电线路，每个电脑位台面下配3个5孔插座孔和1个网络电话插座孔，台面上配1个5孔插座孔，满足方便工作使用。 （2）表面处理：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，内外一致，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强。 二、结构/配置： （1）主台+高看台+石面+304#不锈钢踢脚线。主机柜+键盘架+三抽柜。每个抽屉和门板上配塑胶卡槽。 三、五金配件： （1）拉手：一体成型拉手。 （2）铰链：金属电镀层理化性能 耐腐蚀 150h乙酸盐雾试验（ASS）不低于9级，功能 水平静载荷（30N,开启角度135°） （3）导轨：用卡扣式滑轨，静音效果好，开关顺滑，三节可拆，安装简便，使用寿命长。150h乙酸盐雾试验(ASS)，不低于9级。 四、工艺/其它： 所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、机器打磨、抛光，整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点。 | 1 | 套 |
| 42 | 床头柜 | 1、规格：470×465×750（mm）； 2、采用ABS高级工程塑料注塑成型，表面易清洗、擦拭，整体美观大方； 3、配餐桌、抽屉、单拉门扇，两侧毛巾架及挂钩，实用方便。 | 675 | 个 |
| 43 | 床垫 | 1、规格尺寸与相应双摇床、单摇床及监护床配套； 2、表面为防滑牛津布，弹性好，防渗透，擦拭容易、透气、深草绿色。棕片及海绵厚度各为40mm，半棕半海绵； 3、海绵为45#的高密度海绵，不变形。 | 675 | 张 |
| 44 | 病床 | 1、规格：2140×980×500（mm）； 2、床头床尾为ABS优质材料,带防撞轮，床头尾板装卸自如，颜色可选，可兼做CPR板应急使用，床尾带ABS病员牌（床头牌、护理级别、饮食牌三位，插取方便）； 3、床体母架采用≥60×40×1.2mm厚优质冷轧碳素钢管，主梁为优质冷轧碳素钢管≥30×30×1.2mm，横梁为优质冷轧碳素钢管≥30×40×1.7mm，床边四角配输液架插孔； 4、床面采用优质冷轧碳钢板≥1.2 mm，经一次性冲压成型的高强度钢板，多孔成型，透气性好，兼防滑功能，下面焊接钢管加强，坚实耐用； ★5、铝合金折叠护栏，铝型材料厚2.0mm，护栏自锁机构采用隐藏式枪把，铝合金扶手表面硬化处理，耐磨不掉色，六支不锈钢护栏支柱，可收缩平放，升降灵活安全，防夹手设计,高强度玻纤尼龙快速定位开关；护栏外侧装有蓝色塑胶防撞条，美观大方，具防撞功能，进行护栏耐用性疲劳测试不会产生永久性变型 （提供第三方检测报告）； ★6、整床经多次表面处理后静电喷塑，具有完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑颜色可选择，喷塑材料环保无毒，抗菌、防霉、耐酸碱、耐磨、耐撞击，抗腐蚀力强；（需提供粉末抗菌检测报告） 7、床框两侧置有引流尿袋挂钩； ★8、床脚架立柱采用≥50×50×1.2mm厚矩管，床脚拉管≥40×40×1.1mm，配有四个全制动静音φ125mm万向脚轮，轮面材料 采用 TPE,具有减震和耐磨作用；脚轮有防尘、防异物卷入装 置，安全静音,稳定可靠，下架配带有杂物框；(提供脚轮检测报告) 9、整床蓝色配套,造型简洁美观,结构合理。 ★10、丝杆采用45#钢挤压成型，丝杆外表光滑，额定载荷下负载运行疲劳测试≥10000 次应无功能性损伤。（提供第三方检测报 告） 11、摇杆采用万向联轴节结构，采用双向过摇打滑保护装置，摇杆（暗装）灵活方便耐用； 12、背部倾斜0～75°，腿部可升降0～45°，可任意调节； 13、床体有效荷载≥135KG； 14、配置：可选配不锈钢四钩伸缩输液架、杂物架、ABS伸缩餐板等。 | 600 | 张 |
| 45 | 理化板中央台（4500*1500*800mm) | 1.台面选用厚实芯理化板，理化板厚度为12.7mm，边缘加厚至25.4mm； 2.底座选用优质不锈钢，板材厚度1.2mm； 3.柜体为碳钢，表面经多次处理后静电粉沫喷塑，板材厚度为1.0mm； 4.台面下带抽屉，下层为钢制对开门带锁。 5.主框架：钢架立柱采用60*40 mm，壁厚1.5mm，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后高压静电均匀喷涂环氧树脂粉末，并经高温固化在型材表面之上，具有不脱落、耐腐蚀之功能，每50mm有一调节孔位。 6.试剂架层板：采用8mm厚优质玻璃，承重力强，四周车边处理，光滑，不伤手，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可根据舒适要求自由调整高度； 7.试剂架档竿：采用Ø12mm专用试剂架档杆，以防止试剂瓶跌落；表面环氧静电喷涂，耐腐蚀；防止试剂瓶跌落，外型设计美观大方、实用。 8、含洗眼器、滴水架、水盆、水龙头、 | 2 | 组 |
| 46 | 边台（20000*750*800mm) | 1.台面选用厚实芯理化板，理化板厚度为12.7mm,边缘加厚至25.4mm； 2.底部装有20mm高调节脚； 3.柜体为碳钢，表面经多次处理后静电粉沫喷塑，板材厚度为1.0mm； | 1 | 组 |
| 47 | 边台（1200*500*800mm) | 1.台面选用厚实芯理化板，理化板厚度为12.7mm,边缘加厚至25.4mm； 2.底部装有20mm高调节脚； 3.柜体为碳钢，表面经多次处理后静电粉沫喷塑，板材厚度为1.0mm。 | 8 | 台 |
| 48 | 3位拖把池 | 1、拖把池采用优质304不锈钢管和304钢板制成。 2、304不锈钢板材厚度1.1mm；304不锈钢管25*50和38*38，管材壁厚1.5mm。 3、一侧带漏水台 ，水槽深度300mm； 4、水槽上面设计有拖把挂架，水槽与水槽之间有挡板； 5、所有下水管留有一个出水口，每个水槽单独设计； 6、配高抛式水龙头，单开门内无底板 | 21 | 个 |

标项2：北海市海城区高德医院医养结合大楼建设项目-医用设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数、性能配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABS急救车 | 1、规格：850×520×1010（mm）； 2、材材质组成：铝合金框架，304不锈钢面板、ABS抽屉，不锈钢围栏； 3、车体配五只抽屉，其中大抽屉高210mm，2个中抽屉高140mm，2个小抽屉高70mm，抽屉内配活动隔板，可自由分配调整大小； 4、配高级全包带刹静音脚轮，四只Φ100高级超静音脚轮； 5、配件：2个垃圾桶、1个透明文件盒、1块活动抽板、1个可调高金属托盘、1根伸缩输液架 | 15 | 个 |
| 2 | ABS治疗车 | 1、规格：625*480*920mm 2、主体材料采用塑钢结合 3、台面采用工程塑钢制成，高贵华丽，易清洁，耐腐蚀。、 4、抽屉采用三节式滚珠导轨，可全部拿出且活动轻巧 5、台面侧配有塑料篮子。 6、抽屉下方配置污物桶2只 | 60 | 个 |
| 3 | 大小轮推车 | 1、规格：2010×820×750（mm）； 2、材质：优质不锈钢； 3、车架床面条材料采用1.2mm厚优质304不锈钢板制作，表面经过抗指纹磨砂处理，美观大方； 4、上架台面采用优质φ25×1.2不锈钢焊管，采用圆弧过渡，连接管采用1.2mm厚不锈钢矩管； 5、下架所用连接板都为3.0mm不锈钢板； 6、车带两只带刹φ125高级超静音脚轮和两只22〞摩托车轮，推动时脚轮转动灵活、无卡塞现象,制锁可靠； 7、车分上下架，上架为活动移动架；下架为车架，下架对角配有输液架插孔； 8、下架两侧带有旋转护栏，护栏锁紧机构可靠； 9、推车垫子内面采用泡沫，外表采用高级人造革面，身体感到舒畅，配有安全带； 10、配置：输液架，杂物篮筐。 | 11 | 个 |
| 4 | 病历车 | 1、规格：50位：650×400×1180（mm）； 2、优质不锈钢材质，板材厚度1.0mm，柜体侧边和台面正面为圆弧形，安全、美观，带1位抽屉； 3、抽屉拉手采用不锈钢材质拉手； 4、病历夹推车配有安全锁，安全可靠； 5、配高档静音耐磨脚轮，带刹车，脚轮采用四只Φ75高级超静音脚轮，推动时脚轮转动灵活、无卡塞现象,制锁可靠； 6、该车能同时存放50/1位病历夹； 7、每一隔病历夹侧面都配有数字标示条，让存放的位置一目了然。 | 18 | 个 |
| 5 | 护理车 | 1、规格：960×540×880（mm）； 2、主管采用优质φ25×1.2不锈钢焊管经过专用设备弯成型，采用圆弧过渡，连接管采用φ19×1.1不锈钢焊管； 3、台面材料采用1.0mm厚优质304不锈钢板制作； 4、三层搁物台面，三面带围栏； 5、台面护栏采用不锈钢圆管精制而成； 6、配置4只φ75高级超静音脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能； 7、污物袋采用优质布料制成，大小尺寸与框体相匹配，污物袋还具粘带便于盖袋盖。 | 24 | 个 |
| 6 | 抢救车 | 1、规格：1900×700×570-860（mm） 2、抢救车主要框架结构采用国际A380.2优质铝合金压铸成型。外形美观坚固。 3、抢救车面及护栏采用进口PE料一次成形，坚实美观。 4、抢救车面分体设计，上体选用阻尼器做支撑力源，操作方便。 5、抢救车手摇柄（螺杆配有离合装置）可调整车面高度，高度为570-860mm 6、抢救车采用国际先进的中控刹车系统，稳定可靠。配导向轮装置，一人可轻松操作 | 4 | 张 |
| 7 | 污物车 | 1、规格：600×500×880mm, 2、全不锈钢制作，管壁厚1.2mm。 3、带防水布污物袋，可拆卸，静音脚轮，其中二个带刹。 | 12 | 个 |
| 8 | 垛架 | 1、规格：1200×600×120（mm）； 2、主体采用30×30×1.1不锈钢方管，台面采用304不锈钢板材，板材厚度1.2mm，台面下焊有六条腿； 3、配防滑胶套6个。 | 4 | 个 |

| 商务要求 |  |
| --- | --- |
| ▲投标报价要求 | 投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本招标文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 |
| ▲售后服务要求 | - 质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 1 年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 2、售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下: （1）保修期间出现故障，在接到使用单位报修通知后，4小时内响应，24小时内到达现场，一般故障12小时内修复使用，重大故障72小时内修复使用。 （2）保修期满后出现故障，在接到保修通知后，6小时内响应，48小时内到达现场，一般故障24小时内修复使用。 （3）培训要求:需提供免费现场培训,包括产品的安装、测试、操作、维护、系统培训(包括相关理论知识)，应用培训(包括各个系统的连入、操作和注意事项等)，直到招标人能独立操作。 （4）其余按厂家承诺进行。 |
| ▲交付使用时间 及地点 | 1、交货时间：待收到采购人的供货通知后于30日历天内，包括按采购人指定的所有地点进行供货，安装及调试至正常使用。 2、交货地点：按采购人指定地点。 |
| ▲付款方式 | 签订合同且财政资金到位后，七个工作日内由采购人支付合同价的40%为预付款，货物运至采购人指定地点后支付至合同价款的90%，安装调试验收合格后，由采购人支付至合同价的100%。 |
| ▲验收标准 | 1、采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2、中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3、中标供应商需负责安装、调试，直到符合技术要求，采购人方可组织验收。 4、采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 5、其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 6、验收产生的费用中标供应商负责。 |
| ▲质量要求 | 1、质量达到国家验收合格标准。 2、投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。 3、投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4、测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果如何被检验或测试的产品不能满足采购要求的采购人可以拒绝接受该产品，中标供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。 |

- 第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：北海市海城区高德医院医养结合大楼建设项目-医用家具及医用设备。 项目编号：BHZC2023-G1-00004-HCZC。 |
| 2 | 投标人的法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 5 | 答疑、澄清：投标人要认真阅读招标文件，仔细审核《项目需求和说明》中的要求，如发现有误或要求不合理的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日书面向本中心要求答疑或澄清，在此后时间提出的答疑或澄清，视为无效。 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（八）询问、质疑和投诉”中的要求向本中心或采购人提出书面询问、质疑。 质疑联系部门及电话为：北海市海城区政府采购中心 0779-3058219。 投诉联系部门及电话为：北海市海城区财政局 0779-2097728。 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本中心将变更内容书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。 |
| 6 | 投标前准备： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.各供应商应在截标前确保成为“政采云平台”正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至北海市海城区政府采购中心网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 4.投标供应商可以提供以介质（U盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份投标文件。电子备份投标文件应当在投标截止时间前按要求密封并送达北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼北海市海城区政府采购中心采购一科，逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 邮寄地址：北海市贵州路52号海城区政府采购中心，联系人：杜伽，电话：0779-3058219。 本中心拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。 5.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过政采云平台上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。 |
| 7 | 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件二类： 1.电子投标文件，电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。 2.以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘或者U盘等形式提供。数量为1份。 3.投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。顺位在先的电子投标文件已按时解密的，下一顺位电子备份投标文件自动失效。在下一顺位的电子备份投标文件启用时，前一顺位的电子投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 8 | 本招标文件所涉及的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名的内容，可以是投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名；如果投标人没有法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名，投标人也可以线下签名或盖姓名章后扫描上传。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：2023年 12 月 13 日09:00（北京时间）整，通过政采云平台实行在线截标。 |
| 10 | 开标时间及地点：2023年12 月 13 日09:00（北京时间）整，通过政采云平台实行在线开标。 |
| 11 | 电子投标文件解密时间：截标时间后30分钟内，投标供应商必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 12 | 评标方法及评分标准：综合评分法。 |
| 13 | 中标通知书及中标公告：采购代理机构在采购人依法确定中标人之日起2个工作日内发出中标通知书，并在广西壮族自治区政府采购网发布中标公告。 |
| 14 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起，25日历日内签订。 |
| 15 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 16 | 付款方式：招标文件第二章招标项目采购需求有详细描述。 |
| 17 | 投标文件有效期：六十日。 |
| 18 | 本招标文件的解释权属于北海市海城区高德中心卫生院及北海市海城区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指北海市海城区政府采购中心（以下简称“本中心）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）转包与分包

▲1.合同转包：本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包,是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

▲2.合同分包：

▲2.1采购人允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

▲2.2采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

▲2.3中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（七）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲6.招标文件提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本中心将顺延提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

（八）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

（1）质疑联系部门及电话为：北海市海城区政府采购中心           0779-3058219。

（2）投诉联系部门及电话为：北海市海城区财政局                 0779-2097728。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评定标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号5”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，不足15日的，顺延至15日。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

- 1. 投标文件编制基本要求

1.1本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件两类：

1.1.1电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“北海市海城区政府采购中心网站-办事指南-政府采购项目电子交易管理操作指南”下载。

1.1.2 电子备份投标文件系上传政采云平台的投标文件电子版，按照本招标文件要求制作。

▲1.1.3投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。全部投标供应商的电子投标文件均已按时解密的，以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件自动失效。如果某位投标供应商的电子投标文件无法按时解密的，其电子投标文件为无效，启用以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

5.2供应商提交的投标文件以及供应商与本中心和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为主。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评标委员会评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6投标文件的组成：投标文件应分为资格文件、资信及商务文件商务、技术文件、报价文件四个部分组成。供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按招标文件的要求，详细编制投标文件（包含电子投标文件和电子备份投标文件）。

5.7全面实行全流程电子化采购后进一步精简评标事项和环节，梳理采购流程，取消原件审查、核对等环节。资格条件证明材料、业绩证明、授权书等材料均以电子采购文件为评审依据，供应商须对所对所提供材料的真实性和一致性负责。

1.资格文件：

▲（1）北海市政府采购供应商信用承诺函 （格式见第六章，必须提供）；

▲（2）制造商为小微企业(制造商应为小微企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）（格式见第六章，必须提供）。

（3）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

2.资信及商务文件：

▲（1）承诺函(格式见第六章)；（必须提供）

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）

（3）产品销售许可证；

（4）产品代理资格证明文件复印件；

（5）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有，必须提供）

▲（6）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（8）投标人提供所投货物制造商自2020年1月以来具有同类项目销售业绩（以中标通知或合同为准）复印件；

（9）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（10）中小企业声明函；

（11）投标人残疾人福利性单位声明函；

（14）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（17）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（18）投标人情况介绍。

3.技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表；（必须提供）

（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（如有要求，则必须提供）

- 4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（格式见第六章）（必须提供）。

特别说明：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名（并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）投标文件（包含电子投标文件电子、备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）本项目不收取投标保证金。供应商在采购活动中违反相关法律法规规章规定的，本中心将报告政府采购监督管理部门，由政府采购监督管理部门依照相关规定作出处理。

（六）投标文件的签署

1. 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，其投标将会被拒绝。

2.电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3. 投标文件中涉及到签名或盖章的位置未按要求签名或盖章的，提供的材料视为无效。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将电子备份投标文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；电子备份投标文件袋在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签名等均可】。

电子备份投标文件袋的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

5. 投标文件的递交

5.1所有投标文件应于招标文件中规定的时间上传递交至政采云平台。还提供电子备份投标文件的，应当在投标截止时间前按要求密封并送达北海市贵州路52号海城区政府采购中心，逾期送达或未按要求密封将被拒收。

邮寄地址：北海市贵州路52号海城区政府采购中心，联系人：杜伽，电话：0779-3058219。

本中心拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。

5.2电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交电子备份投标文件，若供应商未提交电子备份投标文件，其后果由供应商自行承担。

（3）如有特殊情况，本中心延长截止时间和开标时间，本中心和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签名，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、承诺函或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物委托多个代理商参加投标。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

1.开标的准备工作由本中心负责落实；

2.本中心将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）开标程序

1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。审查的依据是投标人递交的投标文件及本中心依照相关规定通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签名或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签名确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评定标准。

（七）评标过程中出现争议时处理办法

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心广西壮族自治区政府采购网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，本中心告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，本中心告知未中标人本人的评审得分与排序。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同

1.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

2.中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

3.采购人应当自中标通知书发出之日起8个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订当日，将政府采购合同送本中心备案。

5.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

6.采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

7.采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

（三）补充合同

政府采购采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

（四）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起1个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（广西壮族自治区政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、质量保证金

本项目不收取质量保证金。

九、其他事项

1.电子交易异常情形处理：采购过程中出现以下异常情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购中心有权中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购中心可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

2.解释权：本招标文件解释权属采购人及本中心。

3.有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

北海市海城区政府采购中心

邮政编码：536000。

通讯地址：北海市海城区贵州路52号。

电话：0779—3058219。

- 第四章  评标办法及评分标准

- 评标方法和评分标准

一、评标原则

(一) 评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价，设备性能及配置，实施方案，设计方案，质量保证措施，投标人信誉实力，售后服务的内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

1.价格分……………………………………………………………………………………………满分30分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造。由于本项目专门面向小微企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。（供应商须如实填写《中小企业声明函》，并对声明的真实性负责）。

（2）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为 30 分。

（3）投标报价=评标报价

（4）价格分计算公式：

价格分=(评标基准价／评标报价)× 30 分

2.设备性能及配置分………………………………………………………………………………满分12分

标项1：①基本分7分：投标人投标文件中提供非“★”号技术参数全满足招标文件采购需清单中技术参数要求的得7分，若有一项未响应或不满足扣1分，扣完为止。

②加分项5分：标注“★”号的重要技术参数，按参数要求提供的每一项加1分（同一因素不重复加分），本项最高加5分。

标项2：基本分12分：投标人投标文件中提供非“★”号技术参数全满足招标文件采购需清单中技术参数要求的得12分，若有一项未响应或不满足扣1分，扣完为止。

3.实施方案分…………………………………………………………………………………………满分20分

提供实施方案，拟投入人员，根据实施方案的先进性、周密性、可行性等情况进行评价：不提供不得分。

一档（3分）：项目实施方案内容比较简单，能提供对接方案；提供项目实施的技术力量和人力资源安排及工作进度安排基本能满足项目要求。

二档（7分）：项目实施方案比较完善，能提供对接方案并且实施方法较合理；保证项目实施的技术力量和人力资源安排及工作进度安排能满足项目实施要求。

三档（14分）：项目实施方案较完善、详细，能提供对接方案并且实施方法比较合理；保证项目实施的技术力量和人力资源安排及工作进度安排能较好满足项目实施要求，技术服务的服务内容和措施同比较完善。

四档（20分）：项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，实施方案优良，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排及工作进度安排充足，技术服务的服务内容和措施完善，建议验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行。

4.设计方案分……………………………………………………………………………………………满分15分

根据所投产品的产品设计，技术参数的响应程度，产品色彩搭配，产品的功能性，产品结构布局以及产品质量保证措施，布置设计图、设计效果图(颜色搭配设计、款式结构等内容)等综合评比。不提供不得分。

一档（3分）：产品设计基本合格、设计效果图(空间利用率等)综合评定一般，所投产品小于 90%符合招标文件参数要求，色彩搭配一般、产品功能性一般，结构布局布置一般，产品质量保证措施基本完善；

二档（7分）：产品设计合格，设计效果图(空间利用率等) 综合评定较好，所投产品 90%符合招标文件参数要求，色彩搭配一般、产品功能性合格，结构布局布置普通，产品质量保证措施一般；

三档（11分）：产品设计合格，设计效果图(空间利用率等) 综合评定优良，所投产品95%符合招标文件参数要求，色彩搭配较好、产品功能性合格，结构布局布置较合理，产品质量保证措施较完善；

四档（15分）：产品设计新颖，设计效果图(空间利用率等) 综合评定优秀，所投产品完全符合招标文件参数要求，能够从招标单位的实际需求出发进行合理设计，色彩搭配更加合理、产品功能性更加完善，结构布局布置更加合理，产品质量保证措施同比更完善。

5.质量保证措施分………………………………………………………………………………………满分10分

根据各投标人的质量保证措施情况对应以下要求独立评分，满分10分。不提供不得分。

一档（1分）：提供相对简单的质量保证措施，没有针对性；

二档（3分）：提供有较合理质量保证措施，较有针对性，但没有具体到各个流程。基本能保证项目质量；

三档（6分）：提供有合理质量保证措施针对性强，有突发事件应对措施；能很好的保证项目质量；

四档（10分）：质量保证措施针对性突出、体系严密、重点突出，有突发事件应对措施且可操作；具体详细的供货、物流配送、设备安装各环节的质量保护方案；能完全的保证项目质量。

6.投标人信誉实力分……………………………………………………………………………………满分3分

投标人2020年以来的类似项目业绩，每提供 1 个得 1 分，最多得3分。提供加盖投标人单位公章的合同和中标通知书复印件（合同和中标通知书原件备查）

7.售后服务分……………………………………………………………………………………………满分10分

由评委根据投标文件提供的售后服务方案进行评审，综合评定由评委独立打分。如不在档次内，则为0分。

一档（1分）：提供售后服务方案，基本满足采购文件要求；

二档（3分）：满足采购文件要求，有良好的免费培训计划，售后服务方案表述清晰、完整，措施具体有效可行，定期派人员上门负责维护设备，响应时间满足采购要求，提供定期回访的。

三档（6分）：满足采购文件要求，有良好的免费培训计划，有详细的售后服务方案，售后服务方案表述清晰、完整，措施具体有效可行，定期派人员上门负责维护设备，响应时间优于采购要求，本地化服务支持良好，有详细的售后服务流程，提供定期回访的，并配具有技术服务队伍，能确保售后服务响应。

四档（10分）：满足采购文件要求，有良好的免费培训计划，有详细的售后服务方案，售后服务方案表述清晰、完整，措施具体有效可行，定期派人员上门负责维护设备，响应时间优于采购要求，本地化服务支持良好，有详细的售后服务流程，提供定期回访的，并配具有技术服务队伍，能确保售后服务响应，

有详细的应急处理方案描述，各项服务措施详细可行；综合考虑项目现场实际情况及本项目设备安装调试情况。

（三）总得分 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5+6 +7。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。
   （二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 第五章  合同文本（格式）

北海市政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

北海市政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编 号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入最新一期政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                 、地点：                          。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：                       。

3.付款方式：                      。

4.政府采购合同信用融资：如乙方需要向金融机构申请本项目融资贷款，甲方不得违规干预。如乙方向金融机构申请本项目融资贷款，则本项目资金支付时必须将采购资金支付到合同中注明的收款账户，如需要变更收款账户，必须由甲方、乙方、贷款金融机构三方签订书面协议。

第九条　质量保证金

本项目不收取质量保证金。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                          。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）。

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力。政府采购监管部门（或采购人所属财政部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件：

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章　投标文件格式

投标文件格式

- 一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

一）投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：电子备份文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

二）投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

- 二、投标文件目录

1.资格文件

▲（1）北海市政府采购供应商信用承诺函 （格式见第六章，必须提供）；

▲（2）制造商为小微企业(制造商应为小微企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）（格式见第六章，必须提供）。

（3）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

2.资信及商务文件：

▲（1）承诺函(格式见第六章)；（必须提供）

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）

（3）产品销售许可证；

（4）产品代理资格证明文件复印件；

（5）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有，必须提供）

▲（6）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（8）投标人提供所投货物制造商自2020年1月以来具有同类项目销售业绩（以中标通知或合同为准）复印件；

（9）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（10）中小企业声明函；

（11）投标人残疾人福利性单位声明函；

（12）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（13）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（14）投标人情况介绍。

3.技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表；（必须提供）

（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（如有要求，则必须提供）

- 4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（格式见第六章）（必须提供）。

特别说明：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）投标文件（包含电子投标文件电子、备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

- 三、投标文件格式

- 一）资格文件部分（格式）

▲（1）北海市政府采购供应商信用承诺函 （格式见第六章，必须提供）；

北海市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致：采购代理机构：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

日期： 年 月 日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

▲（2）制造商为小微企业(制造商应为小微企业，监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）（格式见第六章，必须提供）。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

（3）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 二）资信及商务文件部分（格式）

▲（1）承诺函格式：（必须提供）

承诺函（格式）

北海市海城区政府采购中心：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签名 ：

日期 ：

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）。

法定代表人（负责人）授权委托书

致：_北海市海城区政府采购中心：

我       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                                职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

贴附“身份证复印件”（正反两面）

法定代表人身份证明书

在我       任          职务，是我公司          的法定代表人。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

住    址：

联系电话：

贴附“身份证复印件”（正反两面）

（3）产品销售许可证复印件（按要求提供）

（4）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；（按要求提供）

（5）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有，必须提供）

▲（6）商务响应表格式：（必须提供）

商务响应表

| 项号 | 招标文件要求 | 是否提供并响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付使用时间：… |  |  |
| 2 | 交货地点： … |  |  |
| 3 | 付款方式：… |  |  |
| 4 | 质保期：… |  |  |
| 5 | … |  |  |
| … | … |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：                          日 期：

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（8）投标人提供所投货物制造商自2020年1月以来具有同类项目销售业绩（以中标通知或合同为准）：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人公章：                                                            年    月  日

（9）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（10）投标人或投标产品制造商有效的ISO9000质量保证体系、ISO14000环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及其他相关的认证证书复印件；

（11）投标人或投标产品制造商2018年以来获得与企业生产经营相关的奖项；

（12）中小企业声明函；

（13）投标人残疾人福利性单位声明函；

（14）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（17）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（18）投标人情况介绍。

- 三）技术文件部分（格式）

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

▲（2）技术响应表格式： （必须提供）

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：                          日 期：

（3）设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：                          日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：                        日 期：

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：                        日 期：

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（如：主要设备材料的原厂商对本项目的授权书）；

原厂商售后服务承诺书（格式）

致（采购代理机构名称）：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                                兹指派按

（国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于     年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

单位公章：                                          年    月    日

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式）

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人公章：                               　 年    月　 日

- 四）报价文件部分 （格式）

▲（1）投标函格式：（必须提供）

投 标 函

致：北海市海城区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：           ），签字代表      （全名）经正式授权并代表投标人          （投标人名称）提交投标文件(其中资格文件一份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一份)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签名:___________

日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

▲（2）投标报价明细表格式（必须提供）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 分标号或本项目合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：                               日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表（必须提供）

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标号或本项目合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人名或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 四、其他文书、文件格式

（1）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。