目   录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  招标项目招标需求	18

第四章  合同主要条款	21

第五章  投标文件格式	26

第六章  评标办法及评分标准	40

第一章  招标公告

广西延信工程项目管理有限公司关于合浦县农村劳动力资源调查服务采购公开招标公告【政采编号：（服务类）2020108】

项目概况

合浦县农村劳动力资源调查服务采购的潜在投标人应登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线实名获取采购文件，并于2020年10月20日北京时间9时30分前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：BHZC2020-G3-20118-GXYX

项目名称：合浦县农村劳动力资源调查服务采购

预算金额：叁佰伍拾贰万元整（￥3520000.00元）。

采购需求：本项目为合浦县农村劳动力资源调查服务采购，具体内容详见招标文件；

合同履行期限：签订合同之日起至2020年12月20日完成所有数据采集、上报、审核工作，并按各时间节点完成各阶段工作任务。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、在国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次服务采购项目；

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动；

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（4）《财政部国家发展改革委关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库[2004]185号）；

（5）《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》(财库[2006]90号)。

## 三、获取招标文件

## 时间：2020年9月30日至2020年10月14日，上午9:00-12:00；下午3:00-5:00（北京时间，法定节假日除外）

方式：登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线实名下载采购文件

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

## 投标人应于2020年10月20日9时30分前将投标文件密封送交到广西延信工程项目管理有限公司合浦分公司（广西北海市合浦县廉州大道143号）开标室，逾期送达的将予以拒收，未密封作无效投标文件处理。

## 本次招标将于2020年10月20日9时30分在广西延信工程项目管理有限公司合浦分公司（广西北海市合浦县廉州大道143号）开标室开标，参加开标的法定代表人或委托代理人必须持证件【法定代表人凭资格证书和身份证或委托代理人凭授权委托书和身份证】依时到达指定地点参加开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜

（一）获取招标文件时需要提供的材料：1、企业法定代表人身份证明书（含法定代表人身份证）；2、按国家规定三证合一的有统一社会信用代码的营业执照；3、企业近半年内连续三个月依法缴纳的社会保险证明材料；4、企业近半年内连续三个月依依法缴纳税费或依法免缴税费证明；以上材料均须提供加盖单位公章的扫描件。

（二）网上公告媒体查询：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

## 1.采购人信息

名    称：合浦县人力资源和社会保障局

地    址：广西合浦县

联系方式：包股长   0779-7208030

## 2.采购代理机构信息

名    称：广西延信工程项目管理有限公司

地    址：广西北海市合浦县廉州大道143号

联系方式：庞春龙   0779-2266190

电子邮箱：gxyxgl@qq.com

采购单位：合浦县人力资源和社会保障局          采购代理机构：广西延信工程项目管理有限公司

2020年9月30日                                                2020年9月30日

第二章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：合浦县农村劳动力资源调查服务采购 项目编号：BHZC2020-G3-20118-GXYX |
| 2 | 投标人的法定代表人（或负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府招标活动。 除单一来源招标项目外，为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该招标项目的其他招标活动。 投标人的资格要求 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、在国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次服务采购项目； 3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动； 4、落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）； （2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）； （3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）； （4）《财政部国家发展改革委关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库[2004]185号）； （5）《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》(财库[2006]90号)。 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3.招标代理服务费的收取（适用于收取服务费的社会代理机构）。招标代理机构按规定向中标人收取招标代理服务费。签订合同前，中标人应向招标代理机构一次性付清招标代理服务费。代理服务收费标准，按照发改价格〔2015〕299号文件规定，实行市场调节价。 |
| 4 | 投标保证金（人民币）：陆万元整（￥60000.00元） (须足额交纳) 投标人应于2020年10月20日09时30分前将投标保证金以投标保证金以转账、电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式（不接受以个人名义交纳的投标保证金）交至广西延信工程项目管理有限公司账户： 账户名称：广西延信工程项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司北海重庆路支行 银行帐号：45050165004209999999 |
| 5 | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当于获取招标文件七日内，以书面形式要求招标单位或招标代理机构作出书面答疑、澄清 |
| 6 | 投标文件组成：开标一览表一份；投标文件正本一份；副本四份，投标文件电子档一份（U盘或光盘）。 |
| 7 | 投标截止时间：2020年10月20日09时30分，地点：广西延信工程项目管理有限公司合浦分公司（广西北海市合浦县廉州大道143号）开标室 |
| 8 | 开标时间：2020年10月20日09时30分截标后，地点：广西延信工程项目管理有限公司合浦分公司（广西北海市合浦县廉州大道143号）开标室 |
| 9 | 评标方法及评分标准：综合评分法 |
| 10 | 中标通知书及中标公告：招标代理机构在招标人依法确定中标人之日起2个工作日内发出中标通知书，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）发布中标公告。 |
| 11 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，招标人或者招标代理机构应当自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府招标合同签订之日起五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 投标人提供保证金收据和本单位开户银行及账号后，广西延信工程项目管理有限公司以电汇或转账方式退还投标保证金。 |
| 12 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起7日内。 |
| 13 | 招标资金来源：追加预算。 |
| 14 | 付款方式：合同签订之日起5个工作日内向投标人预付中标金额总额的30%作为项目启动资金；最终的服务费总额按实际完成的工作量乘以中标的单价计算，在投标人提交劳动力调查数据录入完结报告之日起10个工作日内，采购人支付金额（连同启动资金在内）应达到实际完成工作量的80%，所有服务完成并经采购人验收合格确认后的10个工作日内，付清实际有效数据总额的剩余尾款。 |
| 15 | 投标文件有效期：六十日。 |
| 16 | 本招标文件的解释权属于广西延信工程项目管理有限公司。 |

投标人须知

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于合浦县农村劳动力资源调查服务采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标单位是指组织本次招标的招标人及招标人委托的招标代理机构。

2.“供应商”系指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

3.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“投标保证金”根据《中华人民共和国政府招标法》第三条，《中华人民共和国政府招标法实施条例》第三十三条，财政部《政府招标货物和服务招标投标管理办法》第三十六条、第三十七条、第七十五条的规定，投标保证金，是政府招标公开招标项目的投标人，依照招标文件的规定，向招标单位交纳一笔款项，以这笔款项担保投标人在投标活动中不发生违法违规、违反程序或者不诚信的行为，如果发生了违法违规、违反程序或者不诚信的行为，则无权要求退还投标保证金，如果没有发生违法违规、违反程序或者不诚信行为，招标招标单位应当退还投标保证金。

9.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标（本项目不接受联合体投标）

联合体投标要求：

1.两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府招标法》第二十二条第一款规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

3. 联合体各方之间应当签订共同投标协议（《联合投标协议书》格式见附件），明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标代理机构（简称）。以联合体形式参加政府招标活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府招标活动。否则，与之相关的投标文件作无效投标处理。

4.投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（七）政府招标合同的转包与分包

1.本项目政府招标合同不允许转包。

2.本项目政府招标合同不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或分标的政府招标活动。

▲2.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商提供的是同一品牌、同一型号产品的，应当按一个供应商计算。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上款规定确定其中一家为有效供应商。

▲3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的招标项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；

▲6.投标截止时间前三天，购买招标文件的供应商不足三家的，招标代理机构将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府招标信息发布媒体及招标代理机构网站上发布变更公告。

（九）询问、质疑和投诉

1．询问

投标人对政府招标活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理机构提出询问：

①招标人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复；

②供应商提出的询问超出招标人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构应当告知供应商向招标人提出。

2．质疑

2.1投标人有权就招标事宜提出质疑

⑴投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。具体计算时间如下：

①对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

②对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标单位的质疑答复不满意或者招标单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级招标监管部门投诉。

⑵质疑应当按照《中国人民共和国政府采购法》及其实施条列、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》规定，以书面形式向招标人或招标代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

⑶质疑书应当包括以下主要内容：被质疑的招标人或招标人委托的代理机构名称、地址、电话，被质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间，质疑事项、权益受到损害的事实及法律依据（具体条款）、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。质疑供应商委托代理人办理质疑事务的，除提交质疑书外，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的权限和事项。

⑷有下列情形之一的，属于无效质疑，可不予受理：

①未在有效期限内提出质疑的；

②质疑未以书面形式提出的；

③所提交材料未明示属于质疑材料的；

④质疑书没有法定代表人签署本人姓名并加盖单位公章；质疑书由参加招标项目的授权代表签署本人姓名的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

⑤质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

⑥质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

⑦其它不符合受理条件的情形。

⑸质疑人的质疑应当采用政府招标供应商质疑函文本格式以书面形式提交，并有明确的请求和必要的证明材料。

2.2招标人或招标代理机构在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

2.3质疑人有下列情形之一的，招标代理机构应驳回质疑：

（1）质疑缺乏事实和法律依据的；

（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

2.4质疑人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向财政部门投诉。

2.5质疑联系部门及电话为：合浦县财政局   0779-7213187

3.投诉

3.1质疑人的投诉应当采用政府招标供应商投诉书文本格式【在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)下载】以书面形式提交，并有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

3.2投诉联系部门及电话为：合浦县财政局   0779-7213187

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.招标公告；

2.投标人须知；

3.招标项目招标需求；

4.政府招标合同主要条款；

5.投标文件格式；

6.评标办法及评分标准；

（二）投标人的风险

▲1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性的响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

▲2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、招标服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

3.招标服务的服务要求由评标委员会在评标前评定，但不能改变实质性内容。

（三）招标文件的澄清与修改

1.招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.招标人或者招标代理机构将以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的潜在投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标代理机构（简称）以法定形式发布。

5.招标人或者招标代理机构可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在财政部门指定的政府招标信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

注：招标单位根据项目的实际情况，应当明确联合体各方在投标文件中提供的材料。

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成（要求装订成一本；投标报价文件中的《开标一览表》单独包装、密封递交）。

1.资信及商务文件：

▲（1）投标保证金交纳的相关证明复印件（必须提供）；

▲（2）投标声明书(格式见第五章，必须提供)；

▲（3）法定代表人身份证复印件，法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第五章)（必须提供）；

▲（4）按国家规定三证合一的有统一社会信用代码的营业执照副本复印件；（必须提供，原件备查）；

▲（5）投标人近半年内连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，原件备查）；

▲（6）投标截止之日前投标人近半年内连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，原件备查）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟）；

▲（8）“信用中国”网站和中国政府采购网无失信记录信息网站打印页（必须提供）；

▲（9）投标人参与政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（必须提供）；

▲（10）商务响应表（格式见第五章）（必须提供）；

（11）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（12）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（13）投标单位2017-2019年度会计（审计）师事务所出具的审计报告；

（14）同类项目成功的业绩（投标人同类项目的合同复印件或中标通知书）；

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（17）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（18）投标人情况介绍；

（19）其他评分办法所涉及到的材料。

2.技术文件

（1）对本项目服务要求的理解；

▲（2）服务响应表；（必须提供）

▲（3）服务方案（格式自拟，必须提供）

▲（4）服务承诺（含售后服务的内容和措施，服务质量承诺等）（格式自拟，必须提供）

（5）投标人拥有主要服务设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

（9）招标项目招标需求中要求必须提供的材料。

3.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第五章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第五章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第五章）。

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书必须由法定代表人(负责人)和委托代理人签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人(负责人)或委托代理人签名并加盖单位公章。

特别说明：①招标文件要求提供的的各种复印件，必须加盖投标人印章，否则其无效（含正、副本，正本与副本不一致的，以正本为准）。

②招标文件要求“必须提供”的证明等材料，投标人必须全部提供，缺一不可，否则投标无效。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1. 投标人可就《项目需求和说明》中的货物和服务内容按分项分别报价，并对投标总价作完整唯一报价。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标报价无效。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.如投标人的投标报价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，应当在评标委员会规定的期限内提供书面文件予以说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以拒绝，评定其报价无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人必须按规定交纳投标保证金。否则，其投标无效。

2.投标保证金交纳形式：投标保证金以转账、电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式（不接受以个人名义交纳的投标保证金）等形式交至：

开户名称：广西延信工程项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司北海重庆路支行

账    号：45050165004209999999

注：不按指定账户交纳的，视为未缴纳投标保证金。

3.对未按招标文件要求交纳投标保证金的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

4.办理投标保证金手续时，必须在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号。

5.未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起五个工作日内退还，中标人的投标保证金自政府招标合同签订之日起五个工作日内退还，不计利息。投标人持招标代理机构开具的收据原件及转帐资料到财务部办理。

6.谈判供应商应及时持谈判保证金退还账号说明书原件及谈判保证金缴纳证明复印件（加盖单位公章）到广西延信工程项目管理有限公司财务部办理。

7. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）投标人与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数（注：每个分标的投标文件需要单独包装、密封递交。）

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按将投标文件装订成册，其中正本一份，副本四份，投标文件电子档一份（U盘或光盘）。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人(负责人)或法定代表人(负责人)的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人(负责人)或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将投标文件正、副本（正本一份、副本四份）、投标文件电子档一并装入到一个投标文件袋内加以密封，在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人(负责人)、委托代理人签字等均可】。投标文件的密封以文件袋无明显缝隙露出袋内文件表述内容且封口处有密封签章为合格。

开标一览表（格式见第五章，所投分标的开标一览表应合并装订成一份）一并装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件表述内容），要求单独递交。

投标文件的正、副本的每一册（每一本）的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件、技术文件、报价文件；开标一览表）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人(负责人)或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人(负责人)授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）应交未交投标保证金的。（说明：评标时，评标委员会将以招标代理机构财务室编制的《招标文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

（10）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供服务响应，或者投标文件标明的服务响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件的服务要求及规范、标准等，或者与招标文件中的服务要求及规范、标准发生实质性偏离的；

（3）服务要求项目发生负偏离达__/ _项（含）以上的；

（4）投标服务方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的（注：招标人要求提交唯一投标方案时适用，如招标人要求提供备选方案的此条删除）；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出招标预算金额，招标人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（6）不同的供应商的谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（7）不同供应商的谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的谈判响应文件相互混装；

（9）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

4.被拒绝的投标文件为无效。

（九）废标

1.招标招标项目出现下列情形之一的，将予废标：

⑴截标后整个招标项目的投标人不足三家的或实质性响应不足法定三家的；

⑵出现影响招标公正的违法、违规行为的；

⑶投标人的报价均超过了招标预算，招标人不能支付的；

⑷因重大变故，招标任务取消的。

2.废标后，招标代理机构将把废标理由通知所有投标人。

四、开标

（一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表应持相应身份证明、法定代表人授权委托书参加开标会并签到。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）开标程序：

1.开标会由招标代理机构组织和主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍项目情况和到会人员名单，宣布开标纪律；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表、参加开标的监督人员，或者招标招标单位委托的公证机构检查投标文件密封情况并签字确认；

5.唱标：招标代理机构工作人员当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件规定需要宣读的其他内容；未宣读的投标价格和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认；

6.招标代理机构做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者投标人代表拒绝签字确认的，不影响评标过程；

(1)当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，招标代理机构将按政府招标管理的有关规定处理；

(2)开标后,某分标投标人不足3家的，招标代理机构将按政府招标管理的有关规定处理。

7.宣布开标会结束，招标人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、评标

（一）组建评标委员会

本招标招标项目的评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.投标文件初审（分为资格性检查和符合性检查），由招标代理机构协助评标委员按下列步骤进行：

(1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，由招标代理机构协助采购人对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

(2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）招标代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则评标，不带任何倾向性和歧视性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）招标代理机构将在评标结束后二个工作日内将评标报告送达招标人，招标人自收到评标报告之日起五个工作日内在评标报告中推荐的中标候选供应商按顺序确定中标供应商。招标人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）招标代理机构自中标供应商确定之日起二个工作日内，向中标供应商发出中标通知书，同时在中国政府招标网、广西政府招标网上发布中标公告，招标文件随中标结果同时公告。

（三）投标供应商对中标公告有异议的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标人委托的招标代理机构提出质疑。招标人或招标人委托的招标代理机构应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（四）招标代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评审得分最高的投标人。

（二）签订合同

1.投标人收到中标通知书后，应按中标通知书中规定的时间、地点与招标人签订合同。

2.由于中标供应商放弃中标或未按规定签订合同（招标人原因除外），则按中标人违约处理。（招标代理机购简称）将取消该中标决定，不予退还该中标人的投标保证金，中标人应当依法承担法律责任。

3.中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府招标合同的，招标人可以确定排名第二位的中标候选供应商并与其签订政府招标合同，以此类推。

八、履约保证金

无

九、质量保证金

质量保证金由招标人向中标供应商收取，其金额不超过合同金额的10%，具体约定见合同。

十、其他事项

1.招标代理服务费的收取。招标代理机构按规定向中标人收取招标代理服务费。签订合同前，中标人应向招标代理机构一次性付清招标代理服务费。代理服务收费标准，按照发改价格〔2015〕299号文件规定，实行市场调节价。

2.解释权：本招标文件解释权属招标人或招标代理机构。

3.有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

招标代理机构：广西延信工程项目管理有限公司

邮政编码：536100

通讯地址：广西延信工程项目管理有限公司（广西北海市合浦县廉州大道143号）

电话：0779—2266190

第三章  招标项目采购需求

项目基本概况:

本项目为合浦县农村劳动力资源调查服务采购，招标总预算为叁佰伍拾贰万元整（￥3520000.00元）,

项目需求如下表：

| 项号 | 服务名称 | 服务量 | 基本情况及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合浦县农村劳动力资源调查服务采购 | 1项 | 1.调查范围及对象： 调查人数约40万人，调查范围及对象为合浦县全区辖区内农村户籍人员，男16-60周岁，女16-55周岁，其中建档立卡贫困劳动力的年龄范围为16—68周岁。 2.调查内容：收集就业信息。 （1）已就业的人员，摸清就业地点、就业单位、就业形式（含扶贫车间安置、公益性岗位、灵活就业、从事农业生产等）和联系电话等情况。 （2）未就业的人员，摸清就业意愿、就业意向、就业能力、职业培训需求等情况。 （3）返乡留乡人员的就业创业情况。 3.收集就业服务需求 收集有就业意愿人员的帮扶需求（含岗位推荐、培训需求、创业服务等）。 以上调查内容，按照《广西农村劳动力资源就业培训（更新）登记表》进行收集登记。 4.调查方式及步骤： （1）信息采集采取数据比对分析采集、查阅资料、入户调查、打电话、发微信、通视频等方式进行。一是用好广西“淘就业”APP，做到调查一人录入更新一人；二是印制《广西城镇及农村劳动力资源就业培训（更新）登记表，以户为单位，开展入户调查登记。 （2）采集步骤分三步: ①进一步核实数据库中的各项数据信息，确保数据的完整性和准确性。 ②对数据库中有缺失的不完整信息，要按照《广西农村劳动力资源就业培训（更新）登记表》的相关内容去补全缺失。 ③根据信息采集情况，对数据库相关内容不完整信息、缺失以及没有覆盖到的其他对象，要通过走村入户的方式，进行入户信息采集，填写《广西农村劳动力资源就业培训（更新）登记表》。 成交投标人对采集信息集中收集、汇总、劳动力信息录入、更新。 5.服务要求 （1）处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后半个小时内响应，5小时内到达采购人指定现场。 （2）人员配置满足项目要求，并按时限完成调查任务。 （3）保密要求：成交人必须严格遵守国家、省、市档案保密制度及国家其他相关保密法规，必须采取措施对本项目整理中的档案实体和数据的保密，并保证安全。确保档案信息的安全保密，不得泄露任何个人及单位信息，如有违反，依法追究责任。 （4）质量要求：成交人必须确保数据调查真实、准确、完整。必须项不得缺项、漏项，录入系统时完整录入采集信息，不得随意增减录入项目。数据采集覆盖率达100%，数据准确率不低于95%。 （5）拥有专人负责的运营策划、数据采集、整理、规范化处理、录入基础数据信息、正确性审核等运行与管理团队。 （6）项目完成后实施机构必须把所有文件或表格按要求归类装订成册并交回采购人，不得私自复印保留。 |
| 商务要求 |  |  |  |
| 合同签订期 |  |  | 自成交通知书发出之日起7日内 |
| 服务时间 |  |  | 签订合同之日起至2020年12月20日完成所有数据采集、上报、审核工作，并按各时间节点完成各阶段工作任务。 |
| 服务地点 |  |  | 合浦县采购人指定地点。 |
| 验收标准 |  |  | 验收标准：入户核查、信息录入工作结束后10个工作日内，中标供应商整理汇总信息采集表格、录入等资料，形成专题调研报告，提交采购人。采购人组织相关部门针对提交核查成果在10个工作日内组织验收。抽样验收比例为调查录入总数量的10%，验收以查阅资料主要是查看核查表格的填写是否符合规范或存在逻辑错误、收集的相关信息是否完整准确、是否按要求将信息完整录入广西公共就业服务信息平台的相应模块（所有劳动力是否应录尽录、关键信息是否完善）、准确性（信息有无错漏偏差）和有效性。准确率须保证在95%以上，若低于准确率的，采购人有权对不完善或不合格部分要求中标供应商进行整改，直至达到验收要求。 |
| 付款方式 |  |  | 合同签订之日起5个工作日内向投标人预付中标金额总额的30%作为项目启动资金；最终的服务费总额按实际完成的工作量乘以中标的单价计算，在投标人提交劳动力调查数据录入完结报告之日起10个工作日内，采购人支付金额（连同启动资金在内）应达到实际完成工作量的80%，所有服务完成并经采购人验收合格确认后的10个工作日内，付清实际有效数据总额的剩余尾款。 |

第四章  合同主要条款

北海市政府招标合同

合同名称：

合同编号：

招标人（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

招标合同文本

注：如本项目有国家推荐或强制使用的合同范本，则使用合同范本，若无合同范本，则由项目负责人根据项目特点自行编制。

合同编号：

招标人（甲方）                               采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称 和项 目 编 号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府招标法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性招标文件（以下简称“招标文件”）规定条款和中标单位投标文件（以下简称“投标文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.服务一览表

| 序号 | 服务内容 | 数 量 | 单位 | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细内容见报价表附件 |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： 小写金额： |  |  |  |  |

2. 合同合计金额包括服务费、设备费、管理费、验收费、利润、税金及其它所有成本、费用的总和，不包含各阶段征求意见会和评审会费用。如招标文件、投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务质量必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。

第三条　交付和验收

1.服务成果交付使用时间：                 。

2.服务成果交付使用地点：                          。

3.验收方式：

第四条  付款方式

1.资金性质：           。

2.付款方式：

付款方式：                          。

第五条　履约保证金（注：质量保证金由招标人确定由其自行收取或委托招标代理机构收取）

1.履约保证金由甲方委托代理机构收取，履约保证金为成交金额的  %（不超过合同金额的10%，具体比例由招标人与中标供应商商定），应由乙方在中标通知书发出之日起三个工作日内按中标通知书规定的金额直接缴入招标代理机构账户，履约保证金在项目验收合格  个月后五个工作日内无息返还。

履约保证金由甲方收取的，乙方应在货物验收合格无异议后五个工作日内按本合同合计金额    比例（不超过合同金额的10%，具体比例由招标人与中标供应商商定）向甲方提交履约保证金，履约保证期过后五个工作日内无息返还。

2.履约保证金因其他原因被扣除，数额不足合同金额的   %的，乙方应及时补足。

第六条 税费  本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条　违约责任

1.合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的3‰。中标单位违约的，违约金按约定金额支付，招标人违约的，违约金从招标款中扣除，但违约金累计不得超过违约货款额5%。

2.中标单位给招标人造成的损失超过违约金额的，中标单位应给招标人高出违约金的部分予以赔偿。

3.中标单位延迟履约、不完全履约或提供的服务不符合招标文件和投标文件要求的。除支付违约金外，仍需继续履行合同或重新提供符合要求的服务。

第八条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准或要求的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准或要求的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十一条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经北海市政府招标监督管理科审批，并签书面补充协议报政府招标监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

第十二条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府招标法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十三条　签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.中标通知书。

第十四条　本合同一式X份，具有同等法律效力，政府招标监管部门、招标代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，招标人或招标代理机构应当将合同副本报政府招标监管部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、质保期责任： |  |
| 3、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：填不下时可另加附页

第五章  投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

(一）投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

招标项目名称：

招标项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

(二）投标文件封面格式：

（正/副本）

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

[注：投标文件合装订成一本（正本一本、副本四本）时，其中资信/商务文件、技术文件、报价文

件部分分别用封面标记分隔]

二、投标文件目录

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成（要求装订成一本；投标报价文件中的《开标一览表》单独包装、密封递交）。

1.资信及商务文件：

▲（1）投标保证金交纳的相关证明复印件（必须提供）；

▲（2）投标声明书(格式见第五章，必须提供)；

▲（3）法定代表人身份证复印件，法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第五章)（必须提供）；

▲（4）按国家规定三证合一的有统一社会信用代码的营业执照副本复印件；（必须提供，原件备查）；

▲（5）投标人半年内连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，原件备查）；

▲（6）投标截止之日前投标人半年内连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，原件备查）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟）；

▲（8）“信用中国”网站和中国政府采购网无失信记录信息网站打印页（必须提供）；

▲（9）投标人参与政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（必须提供）；

▲（10）商务响应表（格式见第五章）（必须提供）；

（11）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（12）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（13）投标单位2017-2019年度会计（审计）师事务所出具的审计报告；

（14）同类项目成功的业绩（投标人同类项目的合同复印件或中标通知书）；

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（17）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（18）投标人情况介绍；

（19）其他评分办法所涉及到的材料。

2.技术文件

（1）对本项目服务要求的理解；

▲（2）服务响应表；（必须提供）

▲（3）服务方案（格式自拟，必须提供）

▲（4）服务承诺（含售后服务的内容和措施，服务质量承诺等）（格式自拟，必须提供）

（5）投标人拥有主要服务设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

（9）招标项目招标需求中要求必须提供的材料。

3.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第五章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第五章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第五章）。

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书必须由法定代表人(负责人)和委托代理人签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人(负责人)或委托代理人签名并加盖单位公章。

特别说明：①招标文件要求提供的的各种复印件，必须加盖投标人印章，否则其无效（含正、副本，正本与副本不一致的，以正本为准）。

②招标文件要求“必须提供”的证明等材料，投标人必须全部提供，缺一不可，否则投标无效。

三、投标文件格式

（一）资信/商务文件部分（格式）

（1）投标保证金交纳的相关证明复印件。

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：（招标代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人(负责人)，我方愿意参加贵方组织的        项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录情况：

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：_（招标代理机构名称）：

我                   （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                    法定代表人（负责人）签名：          （盖姓名章无效）

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

联系电话：                                手机号：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

▲（4）按国家规定三证合一的有统一社会信用代码的营业执照副本复印件；（必须提供，原件备查）；

▲（5）投标人半年内连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，原件备查）；

▲（6）投标截止之日前投标人半年内连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，原件备查）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟）；

▲（8）“信用中国”网站和中国政府采购网无失信记录信息网站打印页（必须提供）；

▲（9）投标人参与政府招标活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（必须提供）；

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

致： （招标代理机构名称）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标单位在本项目招标过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：

（10）商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

（11）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等

（12）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

（13）投标单位2017-2019年度会计（审计）师事务所出具的审计报告；

（14）投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目的合同复印件及中标通知书）

| 采购单位名称 | 服务项目名称 | 服务数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人(负责人)签字：

投标人公章：                                                           年    月    日

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（17）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（18）投标人情况介绍；

（19）其他评分办法所涉及到的材料。

（二）、技术文件部分（格式）

（1）对本项目服务总体要求的理解（格式自拟）

▲（2）服务响应表格式：

| 项号 | 招标要求 | 应 标 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据所提供的服务、对照招标文件要求在服务响应表中详细列明招标要求及投标所提供的服务的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标所提供的服务与招标要求相同或符合招标要求的为无偏离，投标所提供的服务高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

（3）服务清单格式：

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |

委托代理人签字：

投标人盖章：                          日  期：

▲（4）服务方案（格式自拟，必须提供）

▲（5）服务承诺（含售后服务的内容和措施，服务质量承诺等）（格式自拟，必须提供）

（6）投标人拥有主要服务设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

委托代理人签字：

投标人盖章：                        日 期：

（7）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；

服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |  |
|  |  |  | % |  |
|  |  |  | % |  |

委托代理人签字：

投标人盖章：                        日 期：

（8）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明；

（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

(三）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：（招标代理机构名称）：

根据贵方为                                          项目的招标公告（项目编号：           __），签字代表          （全名）经正式授权并代表投标人

（投标人名称）提交投标文件(内含:资信/商务文件、技术文件、报价文件)正本一份、副本 四 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、招标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府招标法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或授权代表签字:___________                 日期:_____年___月___日

(公章)

年     月     日

- 投标报价明细表格式

金额单位：人民币（元）

| 服务项目名称 | 主要服务技术及要求 | 单位及数量 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 总报价（合计金额大写）： ￥ |  |  |  |

投标总报价为：人民币大写:               ￥

注：超过招标预算的报价将视为无效投标。

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

投标人盖章：                               日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）

开标一览表文件

（1） 招标项目名称：

（2） 招标项目编号：

（3）所投所有分标号：

（4） 投标单位：

（5） 注明“开标时才能启封”

（5）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

分标号或本项目：                                                金额单位：人民币（元）

| 服务项目名称 | 规格尺寸 | 主要服务技术及要求 | 单位及数量 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |
| 本项目投标总价（合计金额大写）： ￥ |  |  |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4.此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明采购项目名称、采购项目编号、所投所有分标号、投标人名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

5. 1分标低于招标预算的报价将视为无效投标；2分标超过招标预算的报价将视为无效投标。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

(四)其他文书、文件格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府招标促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目招标活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年    月    日

说明：《中小企业声明函》为参加政府招标活动的中小企业应当提供，同时需提供符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分标准的证明材料（如年度财务报表、社保证明材料等，投标人非生产厂家时还需提供生产厂家符合上述划分标准的证明材料）。

投标保证金（履约保证金）退还账号说明书（格式）

采购代理机构：

我单位参加                    项目(编号：               )缴纳的投标保证金情况如下：

| 序号 | 缴纳金额（元） | 缴纳时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

请将投标保证金（履约保证金）退至以下账户：

账户名：

开户行：

账  号：

办退期限内，账户如有变动，我单位将及时函告你们。

联系人：                                联系电话：

投标人名称(公章)：

法定代表人或委托代理人签名：

日期

注：请以打印形式并附银行转账回执复印件一并独立包装（不要放在招标文件袋内），在封面注明“保证金退还账号说明书”字样，并在交招标文件时一并提交。

保证金退还联系电话：0779-2266190

第六章  评标办法及评分标准

综合评分法

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价，服务方案、服务方案、业绩及企业信誉等方面内容按百分制打分。其中价格分10分，服务方案分45分，服务承诺分15分，业绩及企业信誉分20分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分…………………………………………………………………………………………………10分

（1）投标产品按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定生产厂家有关证明材料为准），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标价。

（2）以进入评标的最高的评标价作为基准价。

（3）某投标人价格得分 = ×10分

根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》

2.技术分……………………………………………………………………………………………56分

（1）服务方案分（满分30分）

由评标委员会在打分前根据各投标人的劳动力调查服务方案确定各投标人所属档次，然后评委在各档次内独立打分。

一档（7分）：劳动力调查服务方案较差，进度计划较差、管理控制措施较差、项目人员配置等内容较差。

二档（14分）：劳动力调查服务方案基本可行，进度计划基本合理、管理控制措施一般、项目人员配置等内容基本满足项目要求。

三档（21分）：劳动力调查服务方案可行，进度计划比较合理、管理控制措施较好、项目人员配置等内容满足项目要求。

四档（30分）：劳动力调查服务方案合理细致、可行，提供有针对性的服务内容，科学详细的进度安排；有完善、严格规范的服务过程管理与质量控制、进度控制、风险管理、应急预案及保密措施等方案；满足项目人员配置要求，且分工明确合理等。

（2）售后服务方案及服务承诺分（满分18分）

由评委在打分前根据打分依据列项内容确定投标人售后服务方案的档次，并由评委在相应的档次内独立打分。

打分依据：

①投标人针对本项目成立专业的服务团队和服务机构；

②投标人提供的“服务承诺”的合理性、科学性、针对性及可行性；

③有完整的售后服务预案（有具体的售后服务响应时间，有完善的售后措施和服务方案）；

④调查人员有完整的培训方案。

一档（3分）：售后服务方案综合评定相对较差。

二档（6分）：售后服务方案综合评定相对一般。

三档（9分）：售后服务方案综合评定相对合格。

四档（12分）：售后服务方案综合评定相对较好。

五档（15分）：售后服务方案综合评定相对良好。

六档（18分）：售后服务方案综合评定相对优秀。

（3）服务保障分（满分8分）

（1）投标人在北海市设有分支机构或固定服务机构的（以提供投标人的法人或者其他组织营业执照复印件等证明文件，场地租赁合同复印件或租赁场地的房产证复印件为准，并注明服务机构详细地址、联系人、电话）或者承诺成交后在北海市设立分支机构或服务机构的，得2分。

（2）投标人具备有劳动力普查信息采集系统或小程序的得6分。（投标文件中提供系统或小程序开发使用、证明材料，包括但不限于开发合同、操作界面截图等复印件并加盖投标人单位公章）。

3.商务分……………………………………………………………………………………………34分

（1）信誉分（满分14分）

（1）投标人通过ISO9001质量管理体系认证并保持有效的得3分。

（2）投标人通过ISO14001环境管理体系认证并保持有效的得3分。

（3）投标人通过OHSAS18001/ISO45001职业健康安全管理体系认证并保持有效的得3分。

（4）投标人2017年1月1日至截止日期获得过“人力资源诚信服务示范机构”证书的得5分。

注：投标文件中提供以上证书的复印件并加盖投标人单位公章，否则不得分。

（2）项目业绩分（满分20分）

投标人2017年1月1日起至今有实施过同类业绩（劳动力调查/信息采集/验收）等项目经验的，每个得2分，满分20分，以投标文件中提供合同协议书复印件或中标通知书复印件为准。

（三）总得分=1+ 2+ 3。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。