竞争性谈判文件

项目名称：钦州市钦北区住房和城乡建设局进水流量计、总磷总氮在线自动检测仪设备采购

项目编号：QZZC2020-J1-30048-GXDH

采购人：钦州市钦北区住房和城乡建设局

采购代理机构：广西达华工程造价咨询有限责任公司

2020年    月

目    录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  竞标人须知前附表	3

第三章  项目需求一览表	10

第四章  竞标文件（格式）	14

第五章  合同基本条款及合同书（格式）	30

第六章  评标方法	33

- 第一章  竞争性谈判公告

钦州市钦北区住房和城乡建设局进水流量计、总磷总氮在线自动检测仪设备采购竞争性谈判公告（QZZC2020-J1-30048-GXDH）

项目概况

钦州市钦北区住房和城乡建设局进水流量计、总磷总氮在线自动检测仪设备采购采购项目的潜在供应商应在广西达华工程造价咨询有限责任公司（钦州市新华路351号五楼）获取采购文件，并于2020年8月 7 日 09点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：QZZC2020-J1-30048-GXDH

项目名称：钦州市钦北区住房和城乡建设局进水流量计、总磷总氮在线自动检测仪设备采购

采购方式：R竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：636000.00元

采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总磷在线自动监测仪 | 4 |
| 2 | 总氮在线自动监测仪 | 4 |
| 3 | 进水流量计 | 4 |
| 如需进一步了解采购内容，详见采购文件。 |  |  |

合同履行期限：自签订合同之日起10个日历日内交付使用。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

3.本项目的特定资格要求：

（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物，具备法人资格的供应商。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

（3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

## 三、获取采购文件

时间：自公告发布之时至 2020年8月6 日，每天上午　8:00 至　12:00 ，下午　15:00 至　18:00 （北京时间，法定节假日除外 ）

地点：广西达华工程造价咨询有限责任公司(钦州市新华路351号5楼）

方式：现场发售，购买文件时，须由供应商企业法定代表人或委托代理人前来报名并购买文件，须携带如下证件：（1）有效的有统一社会信用代码的营业执照副本复印件或机关、事业单位法人证书复印件（未办理三证合一的还须提供由国家质量技术监督局颁发的有效的中华人民共和国组织机构代码证副本和服务商有效的国税和地税税务登记证副本）复印件；(2)法定代表人身份证复印件；（3）法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件(委托时必须提供）。

售价：每本250元，售后不退。

## 四、响应文件提交

截止时间：2020 年 8 月 7 日  9 点 30分北京时间）

地点：广西达华工程造价咨询有限责任公司(钦州市新华路351号5楼）

## 五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间： 2020 年 8 月 7 日  9 点 30分（北京时间）

地点：广西达华工程造价咨询有限责任公司(钦州市新华路351号5楼）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

保证金（人民币）：柒仟元整（￥7000.00元）；须足额交纳。由供应商于响应文件递交截止时间前转账或电汇至采购代理单位如下账户：

公司名称：广西达华工程造价咨询有限责任公司钦州分公司

开户行：中国建设银行股份有限公司钦州子材东大街支行

账号：45050110631200000160

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：　钦州市钦北区住房和城乡建设局

地    址：　钦州市钦北区

联系方式：　韦科长；联系电话：0777-3892395

## 2.采购代理机构信息（如有）

名    称：　广西达华工程造价咨询有限责任公司

地　　址：　钦州市新华路351号5楼

联系方式：　罗工；联系电话：0777-5587738

## 3.项目联系方式

项目联系人：罗工

电　　 话：　0777-5587738

广西达华工程造价咨询有限责任公司

2020年  8 月  3 日

- 第二章  竞标人须知前附表

竞标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：钦州市钦北区住房和城乡建设局进水流量计、总磷总氮在线自动检测仪设备采购 项目编号：QZZC2020-J1-30048-GXDH |
| 2 | 3.1 | 竞标人资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。 3.本项目的特定资格要求： （1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物，具备法人资格的供应商。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 （3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 7.1 | 竞标报价：竞标供应商可就《项目需求一览表》中所有的服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 8.1 | 竞标文件份数：正本壹份、副本肆份 |
| 5 |  | 竞标有效期：竞标文件从竞标截止日期后60日历天内有效。 |
| 6 |  | 采购预算金额：陆佰叁拾陆万元整（￥6360000.00） |
| 7 |  | 竞标保证金：柒仟元整￥7000.00元）（须足额交纳）。 竞标保证金交纳帐户： 公司名称：广西达华工程造价咨询有限责任公司钦州分公司 开户行：中国建设银行股份有限公司钦州子材东大街支行 账号：45050110631200000160 竞标人应于竞标截止时间前将竞标保证金以转账、电汇形式交至上述采购代理单位账户，并将进帐单或电汇单复印件按要求放入竞标文件中。若竞标截止时间前指定帐户上未收到竞标人的竞标保证金，其竞标无效。 |
| 8 |  | 竞标文件递交截止时间：2020 年 8 月 7 日09时30分（此竞标截止日期） 地址：广西达华工程造价咨询有限责任公司（钦州市新华路351号五楼） |
| 9 |  | 谈判时间：2020 年 8 月 7 日09时30分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：广西达华工程造价咨询有限责任公司（钦州市新华路351号五楼） |
| 10 |  | 评标办法：最低价评标法。 |

竞 标 人 须 知

一、总则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指钦州市钦北区住房和城乡建设局

2.2“采购代理机构”是指广西达华工程造价咨询有限责任公司

2.3“竞标供应商”是指竞标本文件要求，参加谈判的法人或者其它组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其它政府采购对象。

2.6“竞争性谈判竞标文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含竞标、技术和服务等所有内容的文件。

3. 竞标供应商的基本条件：

3.1 竞标人资格：按《竞标人须知前附表》第2项。

4. 谈判费用

4.1竞标供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判竞标文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西达华工程造价咨询有限责任公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、竞争性谈判竞标文件

5. 竞争性谈判竞标文件编制基本要求

5.1 竞标供应商对竞争性竞标文件的编制应按要求装订和封装。

5.2 竞标供应商提交的竞争性谈判竞标文件以及竞标供应商与广西达华工程造价咨询有限责任公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。竞标供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判竞标文件时以翻译文本为主。

5.3竞标供应商应认真阅读，并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4 竞争性谈判竞标文件必须按本文件全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5 如因竞标供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由竞标供应商自行承担。

5.6 竞标文件构成

5.6.1 竞标人编写的竞标文件必须包括下列内容（竞标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负）

（1）竞标报价表；

（2）竞标函；

（3）法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；

（4）法定代表人身份证明书原件和身份证复印件；

（5）竞标供应商基本情况（应附企业有效的营业执照副本复印件、税务登记证复印件或组织机构代码证复印件（或三证合一复印件）、企业有效的资质证书副本、若为经销商的必须提供生产厂家针对本次竞标货物的竞标授权委托书复印件及生产厂家核发的本品牌设备安装授权书复印件、生产厂家有效的营业执照副本复印件、税务登记证复印件或组织机构代码证复印件（或三证合一复印件）、生产厂家的制造许可证复印件、及其他资格文件复印件）；

（6）技术规格偏离表；

（7）商务需求偏离表；

（8）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（9）竞标保证金缴纳凭证复印件；

（10）服务质量承诺书；

（11）履约承诺函；

（12）竞标供应商认为需要提供的有关资料。

6. 计量单位

6.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判竞标要求

7.1 对于本文件中未列明，而竞标供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

四、竞争性谈判竞标文件的份数、封装和递交

8. 竞争性谈判竞标文件的份数和封装

8.1竞标供应商将竞争性谈判竞标文件按正、副本分别装订成册，每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、竞标供应商名称等内容。

8.2竞标供应商应将竞争性谈判竞标文件按正、副本装入到一个竞争性谈判竞标文件袋内，封装并加以密封（要求竞争性谈判竞标文件袋无明显缝隙露出袋内文件）。

文件袋外层封面上应写明：

1） 竞争性谈判项目编号；

2） 竞争性谈判项目名称；

3） 竞标供应商名称；

4） 截标时才能启封。

9. 竞争性谈判竞标文件的递交

9.1 所有竞争性谈判竞标文件应于竞争性谈判采购文件中规定的时间前递交到广西达华工程造价咨询有限责任公司（钦州市新华路351号五楼）。

10. 迟交的竞争性谈判竞标文件

按《中华人民共和国政府采购法》的规定，广西达华工程造价咨询有限责任公司将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判竞标文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判竞标文件。

五、谈判的步骤

11.1竞标人的法定代表人或其委托代理人必须持以下证件依时到达现场参加谈判，否则其竞标文件作无效竞标处理：

法定代表人参加的须持以下材料： (1)有效的法定代表人身份证原件。

委托代理人参加的须持以下材料：(1)委托代理人身份证原件及法定代表人授权委托书原件（必须明确委托权限及时间）。

11.2 竞标人可由1～3人组成参谈小组，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。 谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息。

11.3谈判的内容包括技术（服务）性条件、商务性条件以及“谈判小组”认为需要谈判的内容。当谈判采购文件有实质性变动的，“谈判小组”以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中报价的内容不列入谈判范围。

11.4谈判结束后，“谈判小组”应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

11.5 “谈判小组”对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，谈判程序和要求按本须知11.1至11.4规定执行，直至“谈判小组”认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，“谈判小组”应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

11.6最终谈判结束后，“谈判小组”不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

11.7 竞标供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其它采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

六、确定成交供应商办法

12.1 谈判小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的竞标供应商在规定的时间内进行竞标。

12.2 谈判小组将根据需要决定是否要求所有合格的竞标供应商在规定时间内进行第二次或最后报价，最后报价将作为谈判小组评比的最终依据。

12.3 根据以下原则确定成交供应商：

在全部满足竞争性谈判采购文件实质性要求和条件的前提下，按最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

七、成交公告

13.1采购代理机构将在评标结束2个工作日内将评标报告送采购人，采购人确认后，成交结果将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)及广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

13.2竞标人如对成交公告有异议，可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面形式质疑后七个工作日内做出答复并将质疑答复报同级政府采购监督管理部门备案且在广西财政网上公告，但答复的内容不得涉及商业密秘。

13.3 质疑竞标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

八、 签订合同

14.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。

九、适用法律

15.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

十、特别说明

16.1多家供应商参加竞标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌、同一型号产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商。当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由谈判小组集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

16.2竞标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。竞标人竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

16.3竞标人应仔细阅读竞标文件的所有内容，按照竞争性谈判采购文件的要求提交竞标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

16.4竞标人在投标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

- 第三章  项目需求一览表

说明：带“▲”部分为重要参数不满足将导致竞标无效。

一、技术要求

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 总磷分析仪 | 4套 | - 1、技术参数 测试方法：钼酸铵分光光度法 测量范围：0-20mg/L，可扩展 示值误差：≤±5%，≤±0.003mg/L 取大者 ▲零点漂移：≤±0.1% ▲量程漂移：≤±0.8% MTBF：>1440/次 ▲直线性：≤±0.7% 检出限：≤0.003mg/L 实际水样比对：相对误差绝对值的平均值≤10% ▲重复性：≤±0.7% 加标回收率：90%≤加标回收≤110% 测量周期：≤35min 额定功率：≤100W 仪器尺寸：（≤360mm）×（≤260mm）×（≤500mm） 仪器重量：＜20Kg 环境要求：温度：5-40℃：湿度：≤90% 数据接口：支持模拟输出；支持数字输出：支持RS232、支持RS485、支持MODBUS通讯协议；支持RJ45物联网接口 采水接口：仪器可直接提供AC220v采水泵接口 在线软件升级；强大的运行日志功能，方便用户追溯监测过程 2、其他要求 ▲2.1 竞标产品不得使用柱塞泵/注射泵等耐用性较差，维护不便的抽取系统。竞标时提供抽取系统设备实物图及承诺函原件。 ▲2.2 竞标产品不得使用旋转阀、切阀等耐用性较差，维护不便的电机驱动阀门。竞标时提供电机驱动阀门设备实物图及承诺函原件。 ▲2.3 提供有效期内的国家环保认证证书及环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告。 ▲3、竞标人在采购文件中提供所投产品“1.基本技术参数”中“▲”的技术参数，以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告为准，须满足或优于招标文件要求，否则投标无效。 |
| 2 | 总氮分析仪 | 4套 | 1、技术参数 1.1 仪器原理：碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 1.2 测量范围：0-2/5/10/20/50/100mg/L（可扩展） 1.2.1准确度：±0.04 mg/L （TN＜0.2mg/L） ；±3%（TN≥0.2mg/L） ▲1.3 零点漂移：≤±1.1% ▲1.4 量程漂移：≤±1.3% 1.5 MTBF：≥1440/次 ▲1.6 直线性：≤±3.5% 1.7 检出限：≤0.05mg/L 1.8 实际水样比对实验：相对误差绝对值的平均值≤10% ▲1.9 重复性：≤±1.6% 1.10 加标回收率：90%-110% 1.11 测量周期：最短≤45分钟/次（默认）；可在特殊水质条件下扩展极速测试模式，≤35分钟/次 1.12 额定功率：≤100W 1.13 仪器尺寸：（≤360mm）×（≤260mm）×（≤500mm） 1.14 仪器重量：净重≤30Kg；包装≤35Kg 1.15 环境要求：温度：5-35℃；湿度≤90%（无冷凝） 1.16 数据接口：支持模拟输出；支持数字输出：支持RS232、支持RS485、支持MODBUS通讯协议；支持RJ45物联网接口 1.17 报警输出：2路多功能继电器接口 1.18 采水接口：仪器可直接提供AC220v采水泵接口 1.19 支持在线软件升级；具备专业的运行日志功能，方便用户追溯监测过程 2、其他要求 ▲2.1 竞标产品不得使用柱塞泵/注射泵等耐用性较差，维护不便的抽取系统。竞标时提供抽取系统设备实物图及承诺函原件。 ▲2.2 竞标产品不得使用旋转阀、切阀等耐用性较差，维护不便的电机驱动阀门。竞标时提供电机驱动阀门设备实物图及承诺函原件。 ▲2.3 提供有效期内的国家环保认证证书及环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告。 ▲3、竞标人在采购文件中提供所投产品“1.基本技术参数”中“▲”的技术参数，以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告为准，须满足或优于招标文件要求，否则投标无效。 |
| 3 | 电磁流量计 | 4组（每组2套） | 执行标准：JJG1033-2007 测量介质：电导率＞5uS/cm 导电液体 精度等级 ：DN25-DN1000：0.5 级 DN1200：1.0 级 重 复 性：0.15%、0.25% 流体温度：-25～+150℃ 介质流速范围：0.3-15m/s，最佳流速 0.3-10m/s 电 导 率：≥5uS/cm 电极材料：316L 不锈钢、哈氏合金 B、哈氏合金 C、 钽、钛、铂金、碳化钨等 衬里材料：聚四氟乙烯（F4）、聚氯丁橡胶、聚氨酯、 聚全氟乙丙烯(F46)、PFA 表体法兰材质：20#碳钢、304 不锈钢、其他材质（特殊订货） 安装方式：法兰连接型、法兰卡装、卡箍连接型、插入式 防护等级：转换器：IP65 传感器：IP67、IP68 信号输出 ： 脉冲、频率输出、4-20mA 电流信号输出，可供选 择的输出功能还有 HART 通讯协议、MODBUS 协议、 RS485/232 协议 结构形式 ：一体型、分体型（带 15m 标配电缆）、插入式 功 耗：0.65W 工作环境：环境温度：-25～+60℃，湿度：5%～80% 防爆等级：不防爆和防爆 Exdeibmb ll CT 3-T6 阻尼时间：0.2-100S 间分档可选 |

▲说明：竞标人须如实填写《技术规格偏离表》，并按竞标文件的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为《技术规格偏离表》填写不实。

二、▲商务要求

| 二、商务要求表 |  |
| --- | --- |
| 竞标报价要求 | 竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、安装调试费、税费等完成本项过程所需的全部费用； （2）货物的标准附件、备品备件的价格。 （3）运输、装卸、保管、调试、培训、技术支持、售后服务费。 （4）招标代理服务费、保险费和各项税金。 |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物质保期从最终验收合格之日起计算不少于一年（含一年），表“一、项目要求及技术需求”中若有专项要求的，从其规定。 |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 1、货物须符合国家行业有关质量标准的全新合格产品； 2、产品、设备符合国家规定的相应技术标准、环保标准和安全标准； 3、免费送货上门，免费安装调试，直至正常使用。 4、接故障通知后2小时内作出回应，24小时内到达现场提供服务，24小时内维修好，若到达现场24小时内无法维修好的设备，成交供应商须全免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备，直到故障设备修复。 5、其余按厂家承诺。 6、为保证本项目按时供货及按期完成，投标人须提供设备厂商针对本项目的授权委托书及保证供货证明复印件（原件备查），否则竞标无效； 7、竞标人中标后须在项目所在地（钦州）设立售后技术服务处，保证供货设备的售后工作，并在本地安排两名技术人员提供为期12个月的7×24小时免费在线咨询服务，并协助处理和解答设备在使用过程中出现的问题，投标时提供承诺函，否则竞标无效； 8、以上款项中，如在本分标表“一、项目要求及技术需求”有专项要求的，从其规定。 |
| 交货时间 及地点 | 1、交货地点：广西钦州市（采购人指定地点）； 2、交货期：自合同签订之日起 10 日内（日历日）完成安装调试； |
| 付款条件 | 一、付款方式 1、合同生效后15日内，采购人向中标人支付合同总额60%做为预付款，设备到货安装调试合格后7个工作日内支付合同金额35%。 2、成交人在每次收到货款之日起5个工作日内开具全额发票给采购人。 二、质量保证金 1、质保期1年后，采购人向中标人支付合同总额5%做为质保金。 |
| 其他要求及说明 | 1、竞标人所提供的仪器、设备、资料等主要货物均必须符合国家相关行业强制性标准。如产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，竞标人均应在响应文件中提供相关有效的证书复印件，否则评审委员会有权视所投设备不符合国家相关强制性标准而否决其响应文件。 2、为了防止虚假应标，项目成交结果公示期间，若有异议，采购人有权要求对设备性能参数进行现场测试校对，如设备性能参数无法满足招标要求，采购人有权废除该中标人资格，并将其列入失信行为名单。 3、为保证供货产品为正规渠道销售的原装计量仪器且享有法定原厂质保服务，竞标人在签订供货合同前，须向采购单位出具竞标产品厂家针对本项目的保证供货证明、售后服务承诺书原件，以保证本项目的顺利实施；同时提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告原件进行核查，如与竞标文件参数不一致，采购单位有权报政府采购监管部门追究成交人虚假应标责任。 4、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与报价，如有此类产品参与报价的作无效报价处理。 |

说明：竞标人须如实填写《商务需求偏离表》。

- 第四章  竞标文件（格式）

正/副   本

竞 标 文 件

项目名称:

项目编号：

竞标人：                         （盖单位公章）

法定代表人（或负责人）或其委托代理人：           （签名）

竞标代理机构：

日期：     年     月    日

目  录

（1）竞标报价表；

（2）竞标函；

（3）法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；

（4）法定代表人身份证明书原件和身份证复印件；

（5）竞标供应商基本情况（应附企业有效的营业执照副本复印件、税务登记证复印件或组织机构代码证复印件（或三证合一复印件）、企业有效的资质证书副本、若为经销商的必须提供生产厂家针对本次竞标货物的竞标授权委托书复印件及生产厂家核发的本品牌设备安装授权书复印件、生产厂家有效的营业执照副本复印件、税务登记证复印件或组织机构代码证复印件（或三证合一复印件）、生产厂家的制造许可证复印件、及其他资格文件复印件）；

（6）技术规格偏离表；

（7）商务需求偏离表；

（8）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（9）竞标保证金缴纳凭证复印件；

（10）服务质量承诺书；

（11）履约承诺函；

（12）竞标供应商认为需要提供的有关资料。

- 竞标报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物品牌生产厂家及产地 | 单价 （元） ② | 单项合价 （元） ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |
| 交货期：签订合同确认后 天（日历日）内完成交货并安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人（签字）:

竞标供应商（盖章）：

竞标时间：     年     月    日

注：1、竞标人的竞标报价表都必须按以上格式加盖单位公章并签名，否则竞标无效。

（2）  竞标函（格式）

致：（采购人名称）

根据贵方                    项目谈判文件，竞标编号                 ，正式授权下述签字人               （姓名）代表竞标人                       （竞标单位名称），提交下述文件正本     份、副本      份。

一、竞标报价表

二、售后服务承诺书

三、资格证明文件和竞标人须知第3条要求竞标人提交的全部文件。

四、竞标人基本情况登记表

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按谈判文件竞标需求一览表和竞标报价表，竞标总报价（大写）                    元人民币（￥                  ），交货期：签订合同确认后       天（日历日）内完成交货并安装调试完毕。我方同意在竞标人须知规定的开标日期起遵循本竞标文件，并在竞标人须知第14条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

2、我方承诺己经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我方根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4、我方已详细审核谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可对我方的竞标保证金不予退还。

6、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定 接受最低竞标的竞标人为成交供应商。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已知悉《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，

处以采购金额5 %以上10 %以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府

采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执

照;构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取成交的；

(2)采取不正当手段低毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本竞标有关的正式通讯地址为： 地址： 邮政编码： 电话、电报、传真或电传： 开户名称： 开户银行： 帐号： 法定代表人或委托代理人签名： 竞标人盖公章： 竞标日期：

注：未按照本竞标函要求填报的竞标函将被视为非实质性竞标，从而导致该竞标被拒绝。

（3）法定代表人授权委托书（格式）

采购代理机构名称：

兹授权          同志为我单位参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我单位处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

竞标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月    日

附：委托代理人工作单位

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

（4）法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年       月        日

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （竞标供应商名称单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

竞标供应商：             （盖公章）

日   期：      年     月     日

备注：附法定代表人身份证复印件，法定代表人亲自参加开标会议的，须附上“法定代表人资格证明书”，并提供营业执照复印件、法定代表人身份证原件备查。

（5）竞标供应商基本情况（格式）

说明：应附企业有效的营业执照副本复印件、税务登记证复印件或组织机构代码证复印件（或三证合一复印件）、企业有效的资质证书副本、若为经销商的必须提供生产厂家针对本次竞标货物的竞标授权委托书复印件及生产厂家核发的本品牌设备安装授权书复印件、生产厂家有效的营业执照副本复印件、税务登记证复印件或组织机构代码证复印件（或三证合一复印件）、生产厂家的制造许可证复印件、及其他资格文件复印件等。

（6）技术规格偏离表

| - 序号 | - 竞争性谈判文件要求 | - 谈判响应文件具体响应 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |
| - … |  |  |  |

说明：

- 竞标技术规格由竞标人按照竞标文件第三章“项目需求一览表”对应的技术参数及性能进行填写。

- 此表竞标技术规格与竞标竞标表和产品检验报告证书的技术指标不符的，以产品检验报告证书的技术指标为准。

- 竞标技术规格与采购技术要求相同的为无偏离，竞标技术规格高于采购技术要求的为正偏离，低于采购技术要求的为负偏离。

竞标供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：

### 商务需求偏离表

| 序号 | 目录 | 商务条款要求 | 谈判响应商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

说明：由竞标人按照竞标文件第三章“项目需求一览表”对应的商务服务需求进行填写。

竞标供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：

(8)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

（格式）

致： （采购代理机构名称）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若竞标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的谈判，并承担因此引起的一切后果。

竞标供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：

（9） 竞标保证金缴纳凭证复印件

（10）服务质量承诺书

（本页无格式，由竞标人根据需要以文字形式做出）

竞标供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：

（11）履约承诺函

致：  （采购人名称）

我单位承诺：

1.我单位依法缴纳税收和社会保障资金。

2.我单位具备合同所必需的社保和专业技术能力。

3.我单位参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

4.我单位对本竞标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

5.我单位保证采购人拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。

6.我单位参与该项目竞标，严格遵守政府采购相关法律，竞标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，其竞标将作废，被没收竞标保证金，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目竞标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在竞标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

8. 我单位保证不违法分包转包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

竞标供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：

（12）竞标供应商认为需要提供的有关资料。

（本页无格式，由竞标人根据需要以文字形式做出）

- 第五章  合同基本条款及合同书（格式）

第五章   合同基本条款及合同书（格式）

《广西壮族自治区政府采购合同》

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据   年      月      日的                           采购项目（编号                     ）的评审结果，经协商一致，于  年     月     日签订此项采购项目：

一、采购货物名称:

| 货物名称 | 型号、技术参数 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价合计： | （大写） |  |  |
| 交货期： |  |  |  |

二、质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供货物的质量保证期为＿个月（自交货验收合格之日算起）。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后＿小时内到达甲方现场解决处理。 4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

三、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

四、诉讼双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为钦州市钦北区。

五、合同生效及其它

1．合同经双方授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

(1)供货清单和分项价格表

(2）技术规格

(3)乙方投标函的内容及其澄清内容 (4）其他与本合同相关的单据

(5）本合同适用的特殊条款

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经钦州市钦北区财政部门审批，并签书面补充协议报钦州市钦北区财政局政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同一式叁份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，招标代理机构执一份；由采购人自合同签订之日起七个工作日内报钦州市钦北区财政局政府采购监督管理部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（或委托代理人）： | 法定代表人（或委托代理人）： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

- 第六章  评标方法

评标方法

一、评标原则

（一) 谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：谈判小组将以谈判文件、响应文件为评标依据。

（三）评标方法：采用最低评标价法。

二、评标办法

对资格性和符合性检查合格的竞标文件，采用最低评标价法进行评审。

谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评定依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最终竞标（价格扣除后）最低的供应商作为成交供应商。

竞标供应商响应文件中所提供的产品企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对其最后报价给予6%的扣除；大中型企业与小型、微型企业组成联合体进行谈判，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体最后报价给予2%的扣除。

竞标供应商响应文件中所提供的产品企业按《关于政府采购支持监狱企业发展问题的有关通知》（财库[2014]28号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中监狱企业视同小型和微型企业。监狱企业参加政府采购活动量，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、成交候选供应商推荐原则：

(一) 竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按最终报价（价格扣除后）由低到高顺序推荐3名以上成交候选供应商(报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选供应商)。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的；采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

(二) 谈判小组认为，某竞标供应商的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组将不推荐该竞标供应商为成交候供应商。

附件一：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 成 交 人 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户： 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 成交人签章 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |

注：成交人凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。

附件二：

采购代理服务收费标准(费率)

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物报价 | 服务报价 | 工程报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：竞标代理服务收费按差额定率累进法计算。

附件三：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在竞标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条 政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条 当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行磋商；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚实信用原则的行为。

附件四：

关于退还投（竞）标保证金的函

广西达华工程造价咨询有限责任公司：

我单位于    年   月   日参加       （项目名称）

项目招投（竞）标，项目编号:         ，交纳投（竞）保证金人民币                  元（小写: ￥      ）。该项目投（竞）标工作已结束，我单位  （公司名称）        （中标或落标），我单位请求将保证金退至以下账户，请予办理。

户 名：

开户银行：

账 号：

联系电话（必填）：

附件五：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）       政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）       提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标竞标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附表六：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 成 交 人 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户： 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 成交人签章 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

注：成交人凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。