公开招标文件

项目名称：2021年职业病防治能力提升申请设备采购

项目编号：QZZC2021-G1-000363-HYJS

采购人：钦州市第二人民医院

采购代理机构：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

2021年10月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	7

第三章  投标人须知	20

第四章  评标办法及评分标准	33

第五章  合同主要条款格式	36

第六章　投标文件格式	44

# 第一章  公开招标公告

广西北部湾宏亚建设管理有限公司

# 2021年职业病防治能力提升申请设备采购（QZZC2021-G1-000363-HYJS）公开招标公告

项目概况 2021年职业病防治能力提升申请设备采购招标项目的潜在投标人应在广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）政采云平台下载附件招标文件或投标人自行登录钦州市公共资源电子交易系统自行下载招标文件，并于2021年11月10日上午09 点30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZZC2021-G1-000363-HYJS

项目名称：2021年职业病防治能力提升申请设备采购

政府采购计划编号:  QZZC2021-G1-01493

预算金额：300万元

最高限价：300万元

采购需求：染色体核型全自动扫描分析系统1套、超声波身高体重测量仪1	套、除颤仪	2台、耳声发射检测仪1套、肺功能仪1套、呼吸科纤支镜清洗工作站1套、视力筛查仪1台、视频气管插管镜2套、心电监护仪	1台、心电监护仪1	台、血液灌流机2台、医用全自动电子血压计1台；具体内容和数量以招标文件第二章招标项目采购需求为准。

合同履行期限：自验收合格之日起不少于1年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 5. 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商，或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商不得参加本项目的公开招标采购。

三、获取招标文件

于2021年10 月19 日至投标文件递交截止时间止，符合资格要求的投标人在广西壮族自治区政府采购网政采云平台下载附件招标文件或投标人自行登录钦州市公共资源电子交易系统自行下载采购文件。

（注：为了配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

售价：0元（人民币）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021年11月10日上午09 点30 分（北京时间）

地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街 8 号，市民服务中心三楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）开标厅，逾期送达的将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发[2015]78号）等政府采购相关政策。

2、投标保证金（人民币）：30000元整 ；投标保证金必须足额交纳。

投标人应于 2021年11月10日上午09 点30 分前将投标保证金以电汇、转账、汇票、支票、本票、保函、保证保险、电子保函等非现金形式递交至钦州市公共资源交易中心账户（且交易中心不开具收据）（财务室电话：0777-2558903）。

账户名称：钦州市公共资源交易中心

开户银行：钦州市公共资源交易中心钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社

银行账号： 20298994252001432

3、网上查询地址：中国政府采购网、广西政府采购网、钦州市公共资源交易中心网站、广西北部湾宏亚建设管理有限公司网。

4、交易服务单位：钦州市公共资源交易中心；联系电话：0777-2558900。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：钦州市第二人民医院

地址：钦州市钦南区文峰南路 219 号

联系方式：联系人：王志达，联系电话：0777-2873316

2.采购代理机构信息

名称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

地址：钦州市扬帆北大道18号滨海明珠小区1#楼2层201号

联系方式：联系人：卢小玲，  联系电话：0777-2800211

3.项目联系方式

项目联系人：卢小玲

电话：0777-2800211

4.监管部门信息

监督部门：钦州市财政局政府采购监督管理科

电话：0777-2895258

广西北部湾宏亚建设管理有限公司

2021年10月19日

- 招标项目采购需求

一、项目名称及项目编号：2021年职业病防治能力提升申请设备采购（QZZC2021-G1-000363-HYJS）

二、项目类别：货物类

三、采购最高限价（人民币）：300万元，投标报价超过项目采购最高限价的，将导致投标无效。

说明：

- 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

- 小型和微型企业产品的价格给予 6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以 第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

- 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

- 根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微 型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸 收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷 量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气 调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电 热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监 视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目， 属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府 强制采购的节能产品，供应商必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节 能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则相应投标无效。

- 招标文件中标有“▲”号的条款是必须满足或者优于，否则投标无效。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 染色体核型全自动扫描分析系统 | 1 | 套 | 一、全自动扫描设备硬件 1.电动显微镜▲ 1.1万能电动正置显微镜：可作明场（BF）观察方式的观察，可进行超低倍12.5X到高倍1000X的观察 1.2电动显微镜镜体： 1.2.1光学系统：采用UIS2无限远校正光学系统, 齐焦距离必须为国际标准45mm 1.2.2电动调焦，聚焦精度≤10nm 1.2.3分离式电动控制器：可与主机架分离，放置到任何地方。可控制物镜转换，观察方法等电动部件 1.3电动物镜转盘，≥7孔 1.4▲物镜：万能平场半复消色差物镜：10X（N.A.0.30, W.D. 10）,100X（N.A. 1.40, W.D. 0.20 spring, oil） 1.5聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A.≥0.9 1.6触摸屏：电容式触摸屏，倾斜设计方便观察和操作，省电模式设置可控制屏幕亮度 2.高分辨率高速高灵敏度科研级相机 2.1▲1230万超高分辨率，全幅30帧高速成像 2.21.1英寸靶面完美匹配单个分裂相的视场大小 3.全自动扫描XY轴扫描电动平台 3.1 X和Y轴精确定位（0.05um精度）、闭环步进伺服电机系统高度可重复定位功能 4.全自动玻片连供送取装置 4.1▲≥80片全自动连供装置 5.全自动控制滴油系统 5.1自动控制加油位置、油量、加油时机、频率。高精度油量自动滴注系统、加油次数可达2000万次 5.2控制处理服务器：8G内存，256G固态硬盘，2T机械硬盘，WIN7专业级操作系统； 5.3全自动核型识别、捕捉、筛选软件 5.4扫描速度：≤12min/片 二、全自动核型分析软件 3.1全中文界面，分析终端不少于两套 3.2软件模块共用一个软件系统，同窗口显示、整体性强 3.3可以全部显示或者分类显示不限数量的图像缩略图 3.4随意切换、同时显示和编辑不同模块的图像，可对不同软件模块下的图像进行拼接、比较、在同一张报告上输出 3.5具有实时图像预览功能，可随时修正图像 3.6▲可以支持多种图像格式：BMP、TIF、JPEG，DBD、MDB等图像文件 3.7▲多方式的数据库查询方式，并且对查询的信息可进行统计分析、统计分析结果可以直接以柱状图、饼状图、直方图、折线图等显示并传输 3.8全自动图像采集功能，预设采集条件优化，阈值设定全部有自动化和手动两种选择 3.9一键清除染色体图像背景所有杂质和污点功能 3.10对交叉、黏连和重叠的染色体进行自动和手动分割，点击一次鼠标即可分离交叉、黏连和重叠的染色单体 3.11一点分割和预览分割功能，能实时看到分割线位置，即时修正，点击分离 3.12染色体分析前和分析后轮廓修饰功能及分析轮廓再修饰功能，可在排列好的核型图上直接修饰染色单体。 3.13一键倒转、任意角度旋转、拉直、放大、标注和彩色涂抹识别，单个或全部染色体模式图比对识别功能，带纹增强剂完善的染色单体对比度再调节功能，确保带纹清晰可辨 3.14全自动或人工干预识别着丝粒位置，调节中线和着丝粒位置 3.15▲每步操作都有记忆，可以单步或全部撤销或恢复所有操作 3.16可将单异常的染色体拉出来进行分析，结果与中期分裂相合排列好的核型图一并打印 3.17提供G、R带及400、550和850带纹分析功能，可根据需要创建新的染色体分析模型 3.18具有手工和自动染色体排序、配对功能，同时具有二次核型自动识别功能，确保对每一个完整核型做到最高的自动识别率 3.19可以在中期分裂相、染色体核型图或单个异常染色体任一画面上标注任何文字、箭头和线条 自动或人工干预识别着丝粒位置，并且可以手动调节中线和着丝粒的位置 3.20 ▲人工智能处理，支持一键式同时分析8张以上的细胞分裂相。 |
| 2 | 超声波身高体重测量仪 | 1 | 套 | 1.技术参数 1.1电源：电压AC220V，频率50Hz 1.2使用环境：温度范围：+10℃～+40℃； 湿度范围20%RH～85%RH（无冷凝） 1.3保存环境：-5℃～55℃； 不大于85%RH，通风良好，干燥的室内，周围空气中应无腐蚀性气体 1.4身高测量范围： 70cm～200cm，分辨率0.1 cm，最大误差±0.5cm 1.5体重测量范围： 2kg～200kg，最大误差±0.1kg 1.6外形尺寸：长约520mm，宽约405mm，高约1400mm（min）～ 2350mm（max） 1.7本体重量：净重约22Kg ▲1.8 通过计量认证：提供计量院出具的计量认证证明资料。 2、功能特性 ▲2.1测量方式：手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择,满足不同用户的使用场景需求。 ▲2.2温度补偿功能：双温度传感器，具有温度补偿功能，可提高身高测量结果的准确性。 ▲2.3称重传感器：采用精密称重传感器，坚固耐用、设计精良，为您提供高度精确的体重检测数据。 ▲2.4超声波探头：采用精密超声探头超声波探头，品质保证，为您提供高度精确的身高检测数据。 2.3检测参数：可检测身高、体重，可计算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性超重百分比。 2.4语音播报功能：可播报操作指导、注意事项、测量结果、异常提示，并可对播报内容进行选择设置。 2.5打印结果：可进行测量结果数值打印、条码打印、体重指数BMI参照表打印（中国卫生行业标准（WS/T428-2013）参照表、WHD标准-2004参照表）多种结果显示打印。 ▲2.6离线保存测量结果：本机需保存 ≥2000例测量结果。 ▲2.7网络直连功能：可通过网线、WIFI等方式直接将设备的检测数据传输至医院各个网络系统，不在需要单独传输至PC端，提升传输效率、节省医院成本。 2.8多外置接口开放：可外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入 ▲2.9可升降机身：通过上立柱伸缩轻松调节设备高度，免安装、易携带，使用方便，为外检提供极大的便捷性； 2.10打印机功能：自动切纸的高速热敏蓝牙打印，打印功能开关可设置。 |
| 3 | 除颤仪 | 2 | 台 | 1.▲重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线。 2.▲彩色TFT显示屏≥6英寸, 分辨率800×600像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 3.支持中文操作界面。 4.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 5.▲具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。 6.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 7.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 8.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J 9.▲支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。 10.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 11.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 12.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。 13.开机时间≤2s，符合临床使用。 14.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 15.▲除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 16.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 17.▲支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 18.支持升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 19.支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。 20.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 21.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥22种。 22.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。 23.▲提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。 24.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 25.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 26.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 27.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 28.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。 29.配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 30.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 31.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 32.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 33.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。 34.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。 35.工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。 |
| 4 | 耳声发射检测仪 | 1 | 套 | ▲1.两种测试功能同时具备： TEOAE和DPOAE两种功能 2.测试手段：采用耳声发射技术 ▲3.全中文测试界面，触摸屏，带有可调节LED背光灯尺寸：4.3寸，分辨率：272×480像素 4.按键耐用性：每个触屏点最少100万次重复使用 按键：电容式触屏按键 ▲5.内存：主机存储器可以储存2000个测试者资料 ▲6.机器与计算机连接时可与计算机同步；可装上位机软件，实现电脑打印和数据分析。 7.运输及存储环境 温度范围：-10～+40℃ 湿度范围：20～80%（相对），不凝结 气压：500 hPa～1060 hPa 8.操作环境： 温度范围：10～40℃ 湿度范围：30～80%（相对），不凝结 气压：700hPa～1060 hPa 9.患者安全：患者安全符合以下标准U2601-1、IEC 60601-2-26、IEC 60601-2-40：内部供电，BF型,电磁兼容标准：YY0505-2012 10.电源及电池 电池类型：可充电锂电池7.4V/2400mAh，满电8.4V 预计电池电量：连续使用8小时（基于标准使用，实际使用中或影响电池使用时长） 电池等级指示器：4级电池等级指示器 11.配备无线蓝牙打印机，上位机软件。 |
| 5 | 肺功能仪 | 1 | 套 | 一、技术规格（▲为核心参数） ▲传感器：薄膜压差式流量传感器，标配2个传感器头； 显示屏：LCD10.4英寸彩色液晶显示器； 体积检测：流量积分法； 体积精度：±3%或±50毫升，两者中取较大者； 体积范围：0－10升； 流量范围：0.05-±14升/秒； 流量分辨率：0.01升/秒； 流量精度：5%或0.2L/s，两者中取较大者； ▲打印机：热敏打印机，自带中文分析报告； 存储病例：CF存储卡，20000个病例以上； 计算机接口：RS232C或USB接口，可选配中文软件，与电脑、打印机建立工作站； 预测公式：Knudson、Morris、Polgar、ITS、ECCS、Crapo-Hsu和Asia； ▲操作：中文界面，可用主机键盘操作，并有卡通人物模拟吹气模式，便于患者配合。 二、分析参数 1、SVC（肺活量）：VC、IC、TV、ERV、TRV、VC/HT； 2、FVC（用力肺活量）：FVC、FEV0.5、FEV1.0、FEV3.0、FEV6.0、FEV0.5/FVC、FEV1/FVC、FEV1/SVC、FEV3.0/FVC、FEV6.0/FVC、FEV1/SVCpr、MMEF、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF/FVC、FEF90、FEF50/FEF75、PEF/HT、FEF75-85、FEF200-1200、FEF25-50、FEF50-75、FEF75-RV、MTCR、OI、ATI、PEF Time、FET、ExtrapV、ExtrapV%、FIVC、FIV0.5、FIV1.0、FIV1/FVC、FIV1/FIVC、PIF、FIF50、FEF50/FIF50、 FIF50/FEF50、MVV43、FVC+FEV1等40余种； 3、MVV（分钟最大通气量）：MVV、RR、TV、MVV/BSA、AVI； 4、MV（分钟通气量）：MV、TV、RR、BR、VR； 5、BD（支气管扩张试验）：SVC、FVC、MVV； 6、报告可自主选择打印参数，自动分析检测结果。 |
| 6 | 呼吸科纤支镜清洗工作站 | 1 | 套 | 1.台面、洗消槽、功能背板及干燥台等主体配置与材质要求： 1.1洗消槽、功能背板、干燥台面等，采用改性PMMA高分子材料，PMMA-ABS板材的拉伸强度、断裂生长率、弯曲强度、简支梁缺口冲击强度，且能达到拉伸强度≥135.0MPa、断裂生长率≥15.7%、弯曲强度≥253.9MPa、简支梁缺口冲击强度≥10.2CkJ/m2、10%应变时的压缩应力≥453.9MPa，供货时提供制造商材料拉伸强度、断裂生长率、弯曲强度、简支梁缺口冲击强度及10%应变时的压缩应力的检测报告复印件。 1.2用模具一体成形，具有抗压强度高，柔韧性好，耐侯性优良；抗氧化，耐强酸强碱，满足清洗槽使用消毒液不腐蚀（供货时提供PMMA-ABS板耐化学试剂1%NaOH溶液和5% H2SO4溶液腐蚀的检测报告，并且板材在其中浸泡48小时无可视变化）；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复；对人体无毒性等。无任何接缝，所有倒角为大圆弧，保证无卫生死角。 2.台面、洗消槽及干燥台的规格与形状要求： 2.1纤支镜高背板主体数量要求约3.955m， 2.2纤支镜方槽规格约为：0.5m×0.76m、双方槽规格约为：1.00m×0.76m、干燥台规格约为：1.00m×0.76m、拐角槽：0.955m×0.955m 2.3清洗消毒槽防泛水设计：槽面向内侧倾斜5度，前端高于后端5厘米，使溅到台面的液体全部从下水道流走，而不会流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒。干燥台造型设计，有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落，全方位的保护内镜及附件等。 2.4台下柜向前15度倾斜式设计，使操作人员在操作过程能充分保证站立时的舒适感，有效防止操作人员的腰酸背痛，内镜清洗工作站规格尺寸满足各种清洗内镜需求，槽大小合适，便于清洗，也不损伤昂贵的内镜，采用台面高度约880mm，前后宽度约785mm（槽口前后宽度尺寸约为420mm～470mm：干燥台无槽口尺寸），各功能槽左右长度外框尺寸约为500mm～1710mm（槽口左右长度尺寸约为 355mm～800mm）。 2.5内镜清洗工作站不锈钢主体支架采用304不锈钢材质，厚度≥1.2mm。 2.6工作站清洗槽、消毒槽有容量标识，标示的分度值不大于2L，且容量标识误差不超过20%。 3.多功能自动灌流器配置及功能要求： 3.1自动灌流器配置数量要求：5套 3.2操作面板采用人性化“隐形设计”有效防止内镜、洗消人员及自动灌流器本身的意外损伤，同时不留卫生死角、不占操作空间 3.3自动灌流器由两部分组成：操作面板、执行部件。维修时只需单个更换、节约费用、维修方便。 3.4执行部分由：高压水泵、电磁阀、供气管组成。 3.5在初洗、酶洗、次清洗、浸泡消毒、末洗等五步组成，每步都必需配置单独的自动灌流，并严格按国家相关规定标准要求，采用洁净的“一次水”灌注，不从槽内使用循环水或其它地方的未处理水灌注，杜绝交叉感染或造成内镜的意外损坏。 3.6自动灌流器可以全自动一次性完成三个环节的工作：注液、注气、计时，在每次注液后，当灌流到倒数15～20s时自动注气，为集成芯片（可电脑程控），体积小、运行稳定、快速。 3.7各种数据可自行自由设定（0～99分59秒），操作简单方便，计时准确。 3.8.面板为专业防水型文本屏（其工作电压为≤24V）和数码管显示防水屏（其工作电压为≤12V），安全可靠。 4.快速接头材质及功能数量要求： 4.1.快速接头数量要求：5个。 4.2.快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强耐磨性。 4.3.快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，操作方便、自如、快捷，只需单手操作就可完成，浸泡时方槽盖可实现完全密封，彻底的消除消毒液的扩散。 5.水处理器的数量及性能要求： 5.1水处理器数量要求：1个； 5.2处理性能指标要求：根据不同科室的内镜洗消要求，配置有不同等级的水质处理设备。采用“一次水”对内镜的灌流和冲洗。防止交叉感染。高水平消毒用水为5μM和1μM分级高精度超微过滤流量：0.5t/min。达到卫生部相关规范标准。 5.3功率：≥750W，电压：220V，可更换滤芯。灭菌用水过滤精度为0.01μM，不锈钢材质，多层式渗透，净化过滤水质保证内镜清洗安全，预防水中杂质造成内镜阻塞，可采用反冲式维护清洗，水处理量：2～5T/h可选。 6.节酶系统 6.1达到卫生部相关规范标准。 6.2内镜各腔道灌注5s～10s，灌流总量≥200mL。用酶量只有原有常规方法的5%～10%，节约酶液达90%～95%。 7.中心气体处理器的数量及性能要求： 7.1中心处理器数量要求：1套； 7.2采用优质气体处理器，气压调节范围：0～0.75Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa），专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。 8.专用空压机 8.1专用空压机数量要求：1个； 8.2包含空气压缩机和中心气体处理器，具备油水分离功能，采用无油气泵； 8.3中心气体处理器包括气源处理系统和灌流气压调节器； 8.4中心气体处理器（空气过滤减压装置）能过滤直径≥0.3μm的微粒； 8.5具有压力显示功能，显示精确度≤0.02 MPa； 8.6具备压力可调功能，可调范围 0.05MPa～1.0MPa。 9.高压供水器 9.1高压供水器数量要求：1套 9.2电压：DC≥12V，电流：≥3.5A，出水水压：≥0.4MPa（恒压）。功率：≥36W，流量：≥5.0L/min（0.3T/h），控制：水压自动恒定控制、自动启动，高压脉冲型，具有高水压低水流特性。提供恒定高压力注水（用户供水水压在高于或低于设定压力时自动启动，维持恒定压力）。 10.全不锈钢高压气枪的数量及材质性能要求： 10.1全不锈钢高压气枪数量要求：3把 10.2材质采用优质304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。 10.3内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或吹内镜的注水注气孔时气会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压。 11.全不锈钢高压水枪的数量及材质量要求： 11.1全不锈钢高压水枪数量要求：3把； 11.2材质采用优质304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。 11.3内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或波吹内镜的注水注气孔时水会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75MPa，由高压供水器精确调控水压。 12.给排水系统的数量及材质要求 12.1给排水系统数量要求：5个点位； 12.2给水系统材质采用：SUS304不锈钢材质水龙头，优质陶瓷阀芯，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；水龙头具有过滤功能，过滤网孔径≤250µm（≥60目），全304＃高压编织供水软管及管件；优质的PP-R冷热水管材和管件，符合GB/18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T1750-2005技术要求。排水系统采用：304#不锈钢下水器；优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。 13.供气管路要求： 13.1专用的气动部件：外径≥7.9mm，内径≥5.4mm，耐压≥15kg。 14.浸泡槽盖及材质要求： 14.1浸泡槽盖数量要求：1个； 14.2采用透明亚克力面板吸塑成形，有手柄，能充分把每个槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况。 15.镜体测漏系统（1套）： 15.1采用微电脑控制系统和电子压力传感器检测压力，使用旋转编码开关调节 测漏压力和测漏时间，检测压力和检测时间连续可调，测漏结束自动泄压和 数值提示，可根据不同内镜厂家要求，选择测漏压力和测漏时间，保证检测 灵敏度和保护内镜免受过压影响； 15.2测漏压力数字显示，连续可调，压力范围 1～35KPa；测漏时间数字显示， 连续可调时间范围 10～90 秒。 16软式单门内镜储存柜（1个）： 16.1内胆要求采用优质的改性高分子材料，独立开模整体吸塑成型，无缝隙， 不藏污纳垢；易清洁、表面细菌残留量低；对内镜无磨损。外部材料要求采 用多工艺处理的钢塑材料，与内胆融为一体，柜内空间密闭； 16.2软镜柜内要求设计有透明 PMMA 制成的内镜附件悬挂专用装置（上中下三件 套，全方位的定位内镜，防止相互碰撞，并且下部件为可升降式，适应不同 尺寸的内镜需要），严格按照《内镜清洗消毒技术操作规范（2004 年版）》 第三章第二十六条中的“镜体应悬挂，弯角固定钮应置于自由位”的规定， 保持内镜垂直存放，避免碰撞损伤； 16.3 可存软镜数量：6条。 MERO-100A-W纯水机 1产品主要配置 软化过滤器 保安过滤器 反渗透系统 消毒系统 高压泵、纯水泵 80L纯水罐 精密过滤器 压力表 电磁阀，压力保护开关 纯水流量计及浓水流量计 4021反渗透膜 碳钢喷塑一体式机柜 2技术参数 原水压力： 0.2Mpa～0.4MPa（最佳为0.3MPa ） 原水流量: ≥1.0m3/h 原水硬度： ≤8 mmoL 进水温度: 5～35℃ （25℃ 最佳） 环境温度： 5～45℃ 电 源: AC 220V/50Hz 设备功率: 1KW 产水水量： 300L/H 纯水电导率： ≤15us/cm 纯水流量： ≥0.2m3/h 离子去除率： 96%～99% 以上 细菌总数： ≤10CFU/100ml 树脂型号： 001×7 纯水箱储水量： 80 L 外形尺寸： 880×700×1370（mm） 整机重量: 约 200Kg 控制方式： 继电器自动控制 3、性能特征 产水水质满足国家胃镜室中心用水标准； 预处理系统自动冲洗及再生运行； 软水、纯水具有独立的供水管路，可多点取水； 全自动运行控制，无需专人看管； 具备无水保护，高、低压力保护等多种功能； 反渗主机具有自动脉冲冲洗功能 结构紧凑简洁，占地面积小 纯水储水及管路具有消毒功能 4系统优点 可与任何品牌的清洗机、灭菌设备对接； 多功能监测可实现水质、流量、压力等在线显示； 根据各使用点的不同，用水要求可做到统一、分路恒压供水； 完备的应急方案，可实现在线维护； 具有完备的节电、节水功能； 集中维护管理，节省资源。 5设备安装环境 电源：AC220V三孔接地插座，具有良好的接地保护、功率＞2.5KW 水源供应：城市自来水，供水压力：0.2Mpa～0.4Mpa 纯水管路铺设无死角循环管路 有畅通的排水口、地漏，建议不要高于地面 环境：温度5-40℃，湿度＜85%RH，无粉尘和强电磁干扰； |
| 7 | 深视力检测仪 | 1 | 台 | 一、性能参数 1.移动杆的范围：移动杆中心相对零位±80mm 2.杆直径：3mm 杆间距：30mm 3.移动杆移动速度：五档速度可选50mm/s,40mm/s,35mm/s,30mm/s,25mm/s 4.测试次数3次，记录每一次完成时间，并显示平均值； 5.测试灯光照度：1500lx±500lx（1000lx~2000lx） 6.测试精度：±0.1mm, 零位校准误差 ±0.1mm 7.测试结果根据测试类别自动评判； 8.测试数据可以实时自动上传； 9.具备IC读卡芯片，可自动识别被检测人员信息； 10.工作电压：AC 220V±10%，50HZ |
| 8 | 视频气管插管镜 | 2 | 套 | 1.操作手柄（含插入管）： ▲1.1软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm； 1.2插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲180°，向下弯曲130°，向上向下总弯曲角度310°； 1.3视场角≥120°保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变； 1.4景深：3-200mm； 1.5软镜工作软管有效长度610mm,插入管自带有360°刻度标识； 1.6成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维； ▲1.7操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°，向右120°； 1.8插入管先端头采用医用高分子材料，内外绝缘，确保手术安全； ▲1.9操作手柄具备≥3个主控功能按键； 1.10操作手柄上按键可控制图像处器的①图像进行放大/缩小、②拍照/录像、③冻结/解冻结功能，无需触摸图像处理器，避免因接触屏幕导致感染风险； 1.11自带LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察； 1.12操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀； 1.13采用智能主控芯片，可实现自动控制图像曝光度功能。 2.图像处理器： 2.1显示屏：TFT-LCD，1280*800高清分辨率，170°可视角； 2.2触摸屏：电容式触摸屏； ▲2.3显示功能：自带10.1英寸显示屏，具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息； 2.4开机时间：5秒即能实现图像显示； 2.5预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能； 2.6录音录像功能：实现带音频录像的实时存储； 2.7供电方式： （1）电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间不小于4小时； （2）交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作； ▲2.8视频输出接口：有CVBS视频输出接口和HDMI视频输出接口，可与医用显示器或工作站连接； 2.9调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9和4:3两种显示比例的图像； 2.10亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度； 2.11与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接手持式显示器即能实现视频操作，有效减轻产品重量方便临床使用； 2.12录像显示及电量提示功能：具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）； 2.13白平衡功能：具有白平衡调节功能。 3.培训服务： 3.1提供专业的人员上门培训，保证操作者能掌握视频气管插管镜的操作技能； 3.2拥有完善的系统培训方案，可提供针对性的培训课程及相关学习资料。 |
| 9 | 心电监护仪 | 1 | 台 | 1、插件式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者 2、≥8.4寸彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600，≥7通道波形显示 ▲3、360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息 4、可选配触摸屏 5、可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏、体温 6、3/5导心电测量 ▲7、心电采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高 8、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护 ▲9、采用专利的抗运动和弱灌注血氧技术 10、可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性 11、支持中/英文字符输入 12、具有三级声光报警，参数报警级别可调 13、具备血液动力学、药物计算功能，可选氧合计算,通气计算,肾功能计算 14、具有掉电存储功能 15、具备Nurse Call报警功能 17、具备100小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾. 18、他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息 19、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 ▲20、低功耗，锂电池供电时间: 4h 21、支持有线、无线联网（无线网卡为选配） 22、支持3通道记录仪（记录仪为选配） 23、可支持外接打印机A4打印（打印机为选配） |
| 10 | 心电监护仪 | 1 | 台 | 1：整机要求： 1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。 1.2、≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥6通道波形显示。 ▲1.3、屏幕采用最新电容屏非电阻屏，显示屏可支持亮度自动调节功能。 1.4、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.5、可支持遥控器无线远程操作监护仪。 1.6、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 1.7、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 1.8、监护仪设计使用年限7年。监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 ▲2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.4、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 2.5、支持20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.6、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.7、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.8、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.9、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.10、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 ▲2.11、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 2.12、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 2.13、提供辅助静脉穿刺功能。 2.14、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 3：系统功能： 3.1、▲支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持肾功能计算功能。 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥100小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾，≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值，≥1000组NIBP测量结果，≥100小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 3.5、支持48小时全息波形的存储与回顾功能 3.6、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.7、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 3.8、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。 3.9、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.10、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 3.11、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |
| 11 | 血液灌流机 | 2 | 台 | 一、基本参数 1.功率 约200VA 2.电源 电源电压：220V±10%；电源频率：50Hz±2Hz 二、技术参数 1.适用管路 内径为ф8mm和ф6mm的标准泵管 2.▲血泵流量调节范围 9mL～450mL/min（ф8mm）；6mL～300mL/min（ф6mm） 3.泵预置量 最大可达99999mL，血泵连续运转达8小时以上，累计量自动清零。 4.▲血泵精度 通过单片机动态反馈和实时补偿控制，能够将血液流量精度控制在±5%范围内，达到人工心肺机用滚压式血泵的标准 5. 肝素泵流量调节范围 0.5～10mL/h 6. 肝素泵流量精度 ±5 % 7.动脉压 压力显示/报警范围：－20kPa～＋38kPa，显示精度±1kPa，报警误差±2kPa；监测范围：-150mmHg～+285mmHg 8.静脉压 报警限设置范围：－18kPa～＋40kPa，报警误差±2kPa，当报警下限设置低于＋1.3kPa，设备运行时“工作指示”灯闪烁，以表明设备处于超安全极限运行状态。 9.血液保温器加热范围 36～41℃，显示精度±0.1℃。 10.▲电源供电 采用模块化开关电源供电，能适应更宽范围的电压波动。即使电压波动超过±20%，也能保证设备稳定工作 安全监测参数 1. 气泡报警 静脉回血管内发现气泡，血泵自动停转，阻流夹阻断，伴声光和文字提示。 2. 液位报警 静脉壶内血液面低于传感器位置，血泵自动停转，阻流夹阻断，伴有声光报警和文字提示 3. 压力报警 管路内动(灌流器前压)、静脉压力超过报警上下限设置范围，血泵自动停转，伴有声光报警和文字提示 4. 结束报警 含系统时间（治疗时间）到、肝素时间到、泵预置量到三项结束报警提示 5. 泵盖报警 打开泵盖，血泵自动停转并有报警声音提示 6. 肝素推注完报警 注射器内肝素推注到底，肝素泵自动停止，伴有声光报警和文字提示。 7. 肝素阻塞报警 管路扭曲或阻塞致无法推注肝素，肝素泵自动停止，伴有声光和文字提示 8. 环境温度低报警 环境温度低于20℃时，启动血泵，加热器自动启动，伴有短暂声光报警 9.▲ 机内温度高报警 设有机内高温报警功能，能够避免因散热不畅导致电子元件长时间在高温环境下工作的危害，有利于延长产品使用寿命,当机内温度超过45℃时，有报警声音和报警文字提示 10.▲ 加热器超温报警 采用先进的加热方式和模糊控制模式，保证加热温度始终处于恒温状态，安全可靠,当加热介质温度超过41℃时，加热自动停止，伴有声光报警和文字提示。 11. 电源供电中断报警 当工作中出现供电中断，有报警声音提示 |
| 12 | 医用全自动电子血压计 | 1 | 台 | ▲1．测量原理：示波法 2.显示屏：LCD显示屏 3.测量位置：左右臂均可 4.适应臂周范围：17～42cm 5.测量范围：血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分 ▲6.触碰感应功能：开机状态下，手臂伸入臂筒时，启动感应测量，语音及画面开始引导提示，全程自助完成测量，减少医护人员的宣教时间（需提供使用说明书、彩页等证明文件） 7.测量精度：压力：±3mmHg；脉搏：±2%或±2次/分 ▲8.肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，准确定位肱动脉，并有电子图标提示手臂放置位置是否正确，保证测量精度 9.臂筒角度调节：自动上、下浮动式臂筒，可自动适应不同身材人士测量 ▲10.平均值测量：设定1次便可以实现连续2次或3次的单次测量值并获取平均值（中国高血压指南推荐的测量方法，需提供使用说明书、彩页等证明文件） ▲11.打印模式：不低于3种报告格式，并可打印出带二维码形式和显示干扰波形图的测量结果 12.打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选，自动裁纸 ▲13.ID功能：无须通信协议开发便可直接连接扫描枪或身份证读卡器等身份识别设备，各种终端和信息系统都可轻松读取测量者ID编号并管理测量值 14抗菌设计对应:外壳：抗菌树脂；袖带：抗菌布套 ▲15.测量步骤引导功能：测量姿势图片（面板）及语音引导 ▲16.臂筒交互功能：臂筒组件做为常用易损配件，可在使用现场自主拆卸更换，并具备自检自校功能，无须返修，缩短售后维修时间和成本（需提供使用说明书、彩页等证明文件） 17.语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果 18.用户教育：根据测量结果，显示提示信息 19.通信数据输出： USB输出方式 20.外形尺寸\重量：宽460mm × 高270mm ×宽420mm \ 5.5KG ▲21.精度保障：需提供符合中国高血压指南要求的认证网站www.dableducational.org或www.stridebp.org上查询证明材料 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 商务名称 |  | 商务需求 |  |  |
| ▲（一）投标报价要求 |  | 报价包括货物采购、标准附件、备品备件、运抵指定交货地点、合理利润、风险、运输、保管、验收等各种费用和售后服务、税金、招标代理服务费及其它所有成本费用的总和，采购人不再支付任何费用。 |  |  |
| ▲质保期 |  | 质保期自验收合格之日起不少于1年。 |  |  |
| ▲（三）交货期限及地点 |  | （一）交货期限：自签订合同之日起 90 个日历天内，货物所涉及全部设备交货、安装调试完毕并交付使用。 （二）地点：采购人指定地点。 |  |  |
| （四）售后服务要求 |  | （1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门；（3）提供5*8小时远程桌面或7*24小时电话技术支持，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24小时内到达指定现场。并为客户提出合理的使用或改进意见，积极配合客户业务方面的工作；（4）定期回访；（5）质保期内免费上门维修、免费更换零部件；（6）提供终身维护；（7）其余按厂家承诺进行。 |  |  |
| ▲（五）付款方式 |  | 签订合同且验收合格30个工作日内一次性付清合同金额。 |  |  |
| （六）其他要求 |  | 1、交货验收必须由采购单位和中标供应商共同进行，采购单位如认为有需要的，可委托相关检验部门对产品进行抽检，自检或检验部门抽检不合格的不给予验收，影响采购单位实施进度的将追究相关责任，抽检所产生的费用全部由中标供应商负责。 2、中标供应商提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标供应商的法律责任。 3、▲投标人必须在投标文件中提供具体的售后服务方案（内容包括但不限于：明确保修期、故障响应时间、售后服务技术人员名单和联系方式、定期走访用户具体时间、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等）（格式自拟）。 4、实施和安装要求： （1）供应商必须按采购人的要求进行安装 （2）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责； （3）严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 5、质量保证及服务承诺： （1）供应商必须保证在产品经正确安装、正常操作和保养条件下，在寿命期内运行良好。 （2）供应商在产品寿命保证期内，对因设计、工艺、材料的缺陷所发生的故障负责。 （3）供货时须提供完整的使用手册、维修资料。 6、▲投标人必须承诺：所有产品由本单位负责设备的安装、调试及技术培训工作，不转包或分包本项目，须在投标文件正本另行提供承诺函原件，副本放复印件，承诺函须有法定代表人或其委托代理人签字，并加盖投标单位公章，承诺函格式自拟。 |  |  |

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2021年职业病防治能力提升申请设备采购 项目编号：QZZC2021-G1-000363-HYJS |
| 2 | 政府采购预算（人民币）：300万元 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、投标人须就《招标项目采购需求》中的全部货物和服务内容作完整唯一报价； 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 4、本项目的代理服务费按固定采购代理收费11100元，领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次性付清代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 |
| 4 | 投标保证金：按第一章《公开招标公告》第六条规定交纳。 |
| 5 | 现场考察：无。 |
| 6 | 答疑与澄清： 投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于购买招标文件后7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 7 | 投标文件组成： 开标一览表正本一份，副本四份；投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）】正本一份，副本四份。 |
| 8 | 投标截止时间、开标时间和地点： 投标截止时间及开标时间：2021年11月10日上午09 点30 分（北京时间） 地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街 8 号，市民服务中心三楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）开标厅 逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。 |
| 9 | 评标办法及评分标准： 本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书： 采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网、广西政府采购网、钦州市公共资源交易中心网站、广西北部湾宏亚建设管理有限公司网。 |
| 11 | 投标保证金退还（不计息）： 除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还，不计利息。 |
| 12 | 签订合同时间：1、采购单位在中标（成交）通知书发出之日起15日内和中标（成交）供应商签订政府采购合同； 2、采购合同签订之日起2个工作日以内交到采购代理机构并在自治区级（含）以上财政部门指定的媒体上公告 |
| 13 | 采购资金来源：自筹资金。 |
| 14 | 付款方式：详见《招标项目采购需求》中的“商务要求表”中的“付款条件”。 |
| 15 | 投标文件有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于本采购代理机构。 |

一、总则

- （一）适用范围

- 本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

- 1.“采购人”是指：钦州市第二人民医院。

2.“采购代理机构”是指：广西北部湾宏亚建设管理有限公司。

- 3.“投标人”系指购买招标文件并向采购代理机构提交投标文件的单位或自然人。

- 4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- 5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- 6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- 7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- 8.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标采购方式

- 公开招标采购方式。

- （四）投标委托

- 投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- （六）联合体投标

- ▲1.本项目接受（不接受）联合体投标。

- ▲2.如本项目接受联合体的，联合体投标要求如下：

- ⑴两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

- ⑵以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

- ⑶联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。否则，与之相关的投标文件作废。

- ⑷联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- ⑸投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

- ⑹联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- ⑺联合体投标的，须提供《联合投标协议书》，格式见第六章《投标文件格式》。

（七）转包与分包

- 1.本项目不允许转包。

- 2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

- ▲1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品在第二章《招标项目采购需求》载明。

- ▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

- ▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- ▲5.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标文件将被拒绝（以本项目资格审查时采购人或采购代理机构在上述网站的查询结果为准，同时将查询结果截图作为证据留存）。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- （九）质疑和投诉

- 1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 2.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。投标人提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

- 3.投标人应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函，投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

- 质疑联系部门：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

- 质疑联系人：卢小玲       联系电话：0771-5670712

- 通讯地址：钦州市扬帆北大道18号滨海明珠小区1#楼2层201号

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

- 1.公开招标公告；

- 2.招标项目采购需求；

- 3.投标人须知；

- 4.评标办法及评分标准；

- 5.合同主要条款格式；

- 6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

- 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

- 1.投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、存在歧义、有误或有不合理要求的，投标人应当于购买招标文件后7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

- 3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 5.采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。不足3日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

- 投标文件由资格审查文件、商务文件、技术文件、投标报价文件组成。

1.资格审查文件：

- （1）▲投标保证金交纳证明；

- （2）▲投标人有效的加载社会统一代码的营业执照、事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；

- （3）▲投标人最近一年度的财务状况报告（新成立的投标人按实际情况提供）；

- （4）▲①、投标人2021年4月以来连续三个月依法缴纳税收证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟），新成立的投标人按实际情况提供]。▲②、投标人2021年4月以来连续三个月项目实施人员社保证明（社保证明必须经投标人所在地的社保部门盖章确认，社保证明名单要与项目实施人员一览表人员名单相一致，依法不参与社保的人员，应出具相关的证明文件，新成立的投标人按实际情况提供）；

（5）▲供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》。

- （6）▲投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（7）▲投标人直接控股股东信息表及投标人直接管理关系信息表

2.商务文件：

- （1）▲投标声明书 （格式见第六章《投标文件格式》）；

- （2）▲法定代表人（负责人）身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证复印件和公司的营业执照（格式见第六章《投标文件格式》）；

- （3）产品销售许可证、安全生产许可证等；

- （4）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

- （5）招标文件列明的其他证明文件（注明必须提供的必须提供，否则投标无效）。

- （6）节能环保等方面的资质证书或文件；

- （7）投标人的信誉、荣誉证书或文件；

- （8）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书；

- （9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

- （10）投标人情况介绍；

- （11）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

- （12）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- （13）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

- （14）▲商务响应表（格式见第六章《投标文件格式》）。

3.技术文件：

- （1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

- （2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

- （3）产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

- （4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

- （5）设备配置清单；

- （6）▲技术响应表；

- （7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

- （8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

- （9）▲售后服务承诺书

- （10）▲项目实施人员一览表

- （11）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

- （12）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

- （13）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略，▲第二章《招标项目采购需求》中要求必须提供的，必须提供，否则投标无效）。

4．报价文件：

- （1）▲投标函（格式见第六章《投标文件格式》）。

- （2）▲投标报价明细表（格式见第六章《投标文件格式》）；

- （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

5．▲开标一览表（单独封装，格式见第六章《投标文件格式》）。

▲特别说明：投标声明书、法定代表人（负责人）授权委托书、商务响应表、技术响应表、投标函、投标报价明细表、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章，否则投标无效。

- （二）投标文件的语言及计量

- 1.投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

- 2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- 2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

- 3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止之日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

- ▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

- 2.投标保证金交纳形式：转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的附言或用途栏上注明项目编号及项目名称等信息，否则，信息不明确或有误的视为未按规定提交投标保证金处理。

- 3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

- 4.中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同并将两份合同送到采购代理机构备案后五个工作日内退还。

- 5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

- （2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- （3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

- （4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- （5）拒绝履行合同义务的；

- （6）其他严重扰乱政府采购程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

- 1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- 2.投标人应将开标一览表单独装订成一册，其中，正本一份，副本四份，并单独密封封装。

- 3.投标人应将资格审查文件单独装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

- 4.投标人应将商务文件、技术文件、投标报价文件合并装订成一册，其中，正本一份，副本四份，封面应注明“正本”、“副本”字样。

- 5.活页装订的投标文件将有可能被拒绝。

- 6.投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本项目招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以为正本的复印件。

- 7.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签署，否则投标无效，投标人应写全称。

- 8.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

- 1.投标人应将投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）等，含正、副本，应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中】一起密封封装，并将开标一览表单独用信封密封。同时在封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人（负责人）或其委托代理人签字均可），密封以投标文件袋（信封）无明显缝隙露出袋（信封）内文件且封贴处有密封签章为合格。

- 2.投标文件、开标一览表的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（投标文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号、分标及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

3.投标人递交投标文件时应确认投标文件的密封、标记情况，由此造成投标文件被误投或提前拆封等风险由投标人承担。未按规定密封的投标文件将被拒收。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5.逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝；没有购买招标文件的供应商的投标文件将被拒绝。

- （八）投标无效的情形

- 投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

- （3）投标文件无法定代表人（负责人）或委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目错误、不齐全的；

- （4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人（负责人）或委托代理人身份不符的。

- （5）未按招标文件要求编写投标文件、或者填写内容错误、或者项目不齐全的或者内容虚假的；

- （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- （7）投标有效期、交付时间、交付地点、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

- （8）投标文件未按本章第（六）项“（六）投标文件的签署和份数”的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

- （9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- （2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准、其他等实质性条件，或者经评标委员会认定与招标文件中标注“▲”或标明“必须”的技术指标、主要功能及要求发生实质性偏离的；

- （3）每款设备允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经评标委员会认定发生负偏离达  3  项（含）以上的（按分标独立统计）；

- （4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

- （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠、折扣、价格不一致的。

4、投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- （九）废标

- 在采购过程中，出现下列情形之一的，应予以废标：

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。

投标人不足3家的，不予以开标。

（二） 开标

1.开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

2.开标时，由投标人或投标人的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认。

3.经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封《开标一览表》，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4.开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

五、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

- 本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.符合性审查与比较

- （1）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 评标委员会审查投标文件的有效性、对招标文件的商务、技术等要求的响应程度，以确定投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

- （2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

- 投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

- （3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- （4）评标委员会根据投标文件综合比较与评价的结果确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人。

- （5）评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- （6）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（四）澄清问题的形式

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

- 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 1.开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖公章或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

- 1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

- 本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

- （一）采购代理机构将在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

- （二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西政府采购网、钦州市公共资源交易中心网站、广西北部湾宏亚建设管理有限公司网发布中标公告。

- （三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

- （四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

- （五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- （六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

八、签订合同

（一）合同授予标准

- 合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

- （二）签订合同

- （1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

- （2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将不予退还中标人投标的全部投标保证金，并将全部投标保证金上缴同级财政国库。

- （3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

九、其他事项

（一）招标代理服务费

- 本项目的代理服务费按固定采购代理收费11100元，领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次性付清代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

# 第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、信誉业绩等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

(五)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

- 1、价格分………………………………………………………………………………………………50分

（1）价格分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其价格分为满分。

（2）其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某有效投标人的价格分=（评标基准价／某有效投标人评标价）× 50分

2、技术分………………………………………………………………………………………………31分

- （1）货物性能分（满分12分）

①基本分（满分5分）

完全满足招标文件要求，无负偏离，得5分。非▲号参数每有一项低于招标文件要求的，减1分。

②设备性能分（满分7分）

在技术参数完全满足招标文件的前提下，非▲号参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，得1分。本项满分7分。

（注：技术参数有优于的，投标人应在投标文件中提供投标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，否则评标委员会有权不接受）。

- （2）、培训方案分（满分9分）

- 由评标委员会根据投标人提供的培训方案，包括免费培训的时间、方式、人员、技术能力等方面评定打分，达不到一档要求的不得分。

- 一档（3分）:培训方案能提供具体可行的整体框架，满足招标文件中的培训要求(培训要求:需提供免费现场培训,包括产品的安装、测试、操作、维护、系统培训(包括相关理论知识)，应用培训(包括各个系统的连入、操作和注意事项等)，直到采购人能独立操作，并根据设备技术要求，向采购人提供使用和维护人员培训。

- 二档（6分）:在一档的基础上，培训方案较详细全面，保证培训的专业性和实施力量，能投入专门负责培训的人员并且具备掌握熟练的技术能力，在产品安装、测试、操作、维护等方面能更加完善有效、更优化并切实可行。

- 三档（9分）：在二档的基础上，培训方案清晰，培训前能与采购人沟通安排时间，且培训内容详细全面，保证培训的专业性和实施力量，能投入专门负责培训的人员并且具备掌握熟练的技术能力，在产品安装、测试、操作、维护等方面能完善有效、优化并切实可行。

- （3）组织实施方案分（满分10分）

- 由评标委员会根据投标人提供的组织实施方案综合评定打分，达不到一档要求的不得分。

- 一档（3分）:实施方案完整，实施计划可行，项目管理组织机构及人员职能满足要求。

- 二档（6分）:实施方案完整清晰，实施计划完整可行，项目管理组织机构及人员职能清晰。

- 三档（10分）：实施方案清晰、针对性强，实施计划完整明晰、可操作性强，项目管理组织机构及人员职能清晰可控在满足项目需求的基础上能提出先进合理的管理建议。

- 3、售后服务方案分………………………………………………………………………………10分

- 由评标委员会根据投标人提供的售后服务方案综合评定打分，达不到一档要求的不得分。

- 一档（3分）：售后服务方案全面、可行满足采购文件要求的。

- 二档（6分）：售后服务方案全面、可行，服务措施到位，应急措施较合理，人员配置较充足，提供7×24服务热线电话，可提供本地化服务（或承诺中标后 15 天内设立分机机构或常驻办事机构）能更好地为采购单位服务的。

三档（10分）：售后服务方案详细、具体，应急措施合理、可操作性强，人员配置充分，具有一定技术专业能力，快速的售后服务响应，有完善的培训计划，可靠的服务体系，提供完善的故障处理流程、维护保障流程及组织架构，提供7×24服务热线电话、全国400免费服务电话，可提供本地化服务（或承诺中标后 15 天内设立分机机构或常驻办事机构），能为采购人提供技术人员长期驻扎采购人单位进行技术支持的，定期回访，能为采购单位提供快速、专业的服务。

- 4、商务分……………………………………………………………………………………………9分

- （1）信誉业绩分（满分6分）

- 2018年以来，投标人完成同类项目，每项得2分，满分6分。

- （提供相关证书复印件并加盖投标单位公章，业绩需提供中标/成交通知书复印件或有效合同复印件并加盖供应商公章，未按要求提供者不得分。）

（2）、政策功能分（满分3分）

1）主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，满分2分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。

2）主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。

5、总得分 = 1 + 2 + 3 + 4

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低对投标人排列次序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列），并推荐前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人，中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。

中标人未按招标文件规定提交履约保证金（如有要求）、放弃中标或未在规定时间内签订合同的视为中标人拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。以此类推。

# 第五章  合同主要条款格式

×××采购合同模板

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

采  购  计  划  号：

采购项目名称和编号：

签  订  地  点：

签  订  时  间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1. 供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：人民币 （¥ ，含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同合计金额包括货物价款、备件、专用工具、包装、运输、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和验收合格之前、保修期内备品备件发生的全部费用，还包含乙方应当提供的伴随服务及售后服务费用。如招标文件、投标文件对其另有规定的，从其规定。本合同执行期间合同总价款不变。

第二条　质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件、投标文件和服务承诺及技术规格响应表相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，如因此而引发的纠纷及经济赔偿由乙方负责解决或承担相应赔偿。

2. 乙方应按合同约定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件、投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。除合同另有规定外，乙方提供的全部货物应按标准保护措施进行包装，由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 货物的运输方式：        由乙方自定             。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  由乙方负责  。

第五条　交付和验收

1. 交付使用时间：  合同签订之日起     天内  、地点：  采购人指定地点  。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或采购文件文件所规定的货物、数量、规格等要求，若乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。由此引起的风险由乙方承担。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，乙方未能提供完整交付货物及本条款规定的证件和工具的，视为未按合同约定交货，乙方应负责及时补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关违约责任。

4. 甲方应当在货物安装、调试完成后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7个工作日内及时予以解决。甲方根据乙方提出的解决情况，确认问题已解决并签字确认后7个工作日内进行货物再验收。

第六条　安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方根据情况合理安排 。

第七条  售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同所附的《售后服务承诺书》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：  按投标文件的承诺  。(具体注明）

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：  自筹资金  。

3.付款条件：

第九条　质量保证金

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 产品质量保证期应当包括但不限于：质保期不少于1年，质保期内，乙方负责对其提供的设备进行上门维修，不收取额外费用，所涉及的小件部分质保期内免费更换。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 乙方应提供设备的随机附件、技术资料，可包括相应的安装配件、图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南、清单等一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 5‱滞纳金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额10%向甲方支付违约金，甲方有权解除合同。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额10%收取违约金。

8. 乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方从下列两种方式中选择第     种方式，作为本合同争议的解决方式。

⑴甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地钦州仲裁委员会申请仲裁。仲裁期间，本合同继续履行。

⑵甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经同级政府采购监督管理办公室审批，并签书面补充协议报同级政府采购监督管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1. 报价文件；

2. 乙方提供的投标文件；

3. 投标函；

4. 中标通知书。

第二十条　本合同一式陆份，具有同等法律效力。采购代理机构壹份，甲方肆份，乙方壹份。本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同扫描件报广西壮族自治区政府采购网备案。

甲方（章）                                  乙方（章）

单位地址：                                  单位地址：

法定代表人或委托代理人签字：                法定代表人或委托代理人签字：

电话：                                      电话：

电子邮箱：                                  电子邮箱：

开户银行：

账号：

签订日期：             年       月       日

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、质保期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：      ）的约定，我单位对（     项目名称     ）政府采购项目中标（或成交）供应商（   公司名称    ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件） |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或采购代理机构的意见（盖章）： 联系电话 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

# 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 二、投标文件格式

（一）封面格式

1、投标文件（资格审查文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（资格审查文件）

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2、投标文件（资格审查文件）目录格式：

投标文件（资格审查文件）目录

（1）投标保证金交纳证明———————————————————————（页码）

（2）投标人营业执照、事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件————

（3）投标人最近一年度的财务状况报告—————————————————

（4）投标人依法纳税的税费凭证以及项目实施人员社保证明————————

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明——

（6）供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》———————————

（7）投标人直接控股股东信息表及投标人直接管理关系信息表———————————

3、投标文件（商务、技术、报价文件）封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

（商务、技术、报价文件）

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4、投标文件（商务、技术、报价文件）目录格式：

投标文件（商务、技术、报价文件）目录

一、商务文件

（1）投标声明书———————————————————————————（页码）

（2）法定代表人（负责人）授权委托书—————————————————

（3）产品销售许可证复印件、安全生产许可证复印件等——————————

（4）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见） ————————————————————

（5）招标文件列明的其他证明文件：

5.1：主要设备、材料的原厂商出具的文件及相关资料等 ————————

5.2：距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表 —————

5.3：其他证明文件 ————————————————————————

（6）节能环保等方面的资质证书或文件 —————————————————

（7）投标人的信誉、荣誉证书或文件 ——————————————————

（8）投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书 ——————————

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料 ————————————

（10）投标人情况介绍—————————————————————————

（11）中小企业声明函—————————————————————————

（12）监狱企业证明文件————————————————————————

（13）残疾人福利性单位————————————————————————

（14）商务响应表———————————————————————————

二、技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解——————————————————————

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状——————————————

（3）产品出厂标准、质量检测报告等资料——————————————————

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书—————————————————

（5）设备配置清单 ———————————————————————————

（6）技术响应表 ————————————————————————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案 ———————————————

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施 ——————————————

（9）项目实施人员一览表 —————————————————————————

（10）选配件、专用耗材、售后服务优惠表 —————————————————

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————————————

（12）投标人需要说明的其他文件和说明———————————————————

三、报价文件

（1）投标函 ——————————————————————————————

（2）投标报价明细表———————————————————————————

（3）开标一览表（单独封装）

（二）投标文件格式

资格审查文件格式：

1、投标保证金交纳证明（复印件）

2、营业执照、事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件

3、税务登记证复印件

4、投标人依法纳税的税费凭证以及项目实施人员社保证明

4.1 依法纳税的税费凭证（复印件，原件备查）：

无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内均保持有效。

4.2 项目实施人员社保证明（复印件，原件备查）：

无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查），《依法缴纳或依法免缴社保费证明》原件一年内均保持有效。

5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

投标人诚信声明书

- 致：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

在参加本项目的政府采购活动中，我单位郑重声明如下：

一、我单位在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

二、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、以上事项真实有效，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切后果。

特此声明！

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

6、供应商必须具有相应完整有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》。

7、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注： 1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限 公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额 或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关 系不属于本表所指的直接控股关系。

3.各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html） “股 东及出资信息”的信息相符，否则作投标无效处理。

4.附投标人在《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中的 “股东 及出资信息”页面打印文件，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。

5.附各股东有效身份证正反面复印件，并加盖投标人公章。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年 月 日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

- 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的 事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

年   月     日

商务文件格式：

1、投标声明书格式：

投标声明书

致：    （采购代理机构名称）      ：

（投标人名称）   系中华人民共和国合法企业，经营地址                              。

我  （姓名）  系        （投标人名称）       的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：                       ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：                                          。

5.我方及由本人担任法定代表人（负责人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：                                          。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人）签字：

投标人公章：

年     月      日

2、法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：  （采购代理机构名称）   ：

我  （姓名）  系       （投标人名称）       的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）   以我方的名义参加                项目（项目编号：                 ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附件：法定代表人（负责人）及被授权人身份证复印件

一、法定代表人（负责人）身份证复印件

二、被授权人身份证复印件

3、产品销售许可证复印件、安全生产许可证复印件等

4、投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

5、招标文件列明的其他证明文件

5.1主要设备、材料的原厂商出具的文件及相关资料等

5.2距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

5.3其他证明文件（招标文件有规定的，据实提供）

6、节能环保等方面的资质证书或文件（复印件）

7、投标人的信誉、荣誉证书或文件（复印件）

8、投标人质量管理和环境认证体系等方面的认证证书（复印件）

9、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

10、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

11、中小企业声明函格式

供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）要求，提供《中小企业声明函》原件。

中小企业声明函（货物）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（或联合体）参加（单位名称）    的（项目名称）       采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

1.（项目名称）      ，属于（采购文件中明确的所属行业）          ；承建（承接）企业为（企业名称）              ，从业人员     人，营业收入为     万元1，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）               ；

2. （项目名称）      ，属于（采购文件中明确的所属行业）          ；承建（承接）企业为（企业名称）              ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）               ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1.从业人员，营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）相关规定。

3.采购单位将在中标公告中公布中标人《中小企业声明函》中的声明信息，接受社会监督，供应商如有虚假，将依法承担相应责任。

4.万元1：“1”从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

12、监狱企业证明文件（格式自拟）

13、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企 业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人 福利性单位声明函》，接受社会监督。

14、商务响应表格式：

商务响应表

▲请逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中“商务要求表”中的要求，详细填写相应的具体内容；“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写（投标人承诺的商务条款必须对招标文件要求的每一项商务需求一一响应，并对招标文件的每一项商务需求的偏离说明要一一写明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”）。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| … | … | … |  |
| 分标（如有）（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 投标人盖章： |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或委托代理人签名： |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |

▲注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果招标文件需求为小于或大于（或小于等于或大于等于）某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，招标文件承诺内容应当写明商务响应承诺的实际数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

技术文件格式：

1、对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

2、投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

3、产品出厂标准、质量检测报告等资料（格式自拟）

4、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

5、设备配置清单格式：

分标（如有）：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

6、技术响应表格式：

技术响应表

▲请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“招标项目采购需求”中的技术参数详细填写相应的具体参数。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写（投标人承诺的技术参数必须对招标文件要求的每一项技术参数一一响应，并对招标文件的每一项技术参数的偏离说明要一一写明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”）。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量/单位 | 技术参数及性能配置要求 | 货物名称 | 数量/单位 | 技术参数及性能配置要求 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（如有）（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人盖章： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或委托代理人签名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

▲注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果招标文件需求为小于或大于（或小于等于或大于等于）某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，招标文件承诺内容应当写明投标服务实际的参数数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

7、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

8、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

9、项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

分标（如有）：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

10、选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

分标（如有）：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

11、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

12、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

报价文件格式：

1、投标函格式：

投 标 函

致：        （采购代理机构名称）        ：

根据贵方为                     项目（项目编号：              ）的招标公告/投标邀请书，签字代表 （全名）   经正式授权并代表投标人     （投标人名称）     提交投标文件【含资格审查文件（单独成册）以及商务文件、技术文件、投标报价文件（合并成册）】正本一份，副本    份，开标一览表正本一份，副本    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起       日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：            职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行账号：

委托代理人签字：                     日期：        年      月     日

2、投标报价明细表格式：

投标报价明细表

分标（如有）：                                      金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号、生产厂家及国别 | 技术参数及性能配置要求 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币 （ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：

- 3、开标一览表（单独封装，密封）

- 3.1开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

投标人名称：

3.2、开标一览表（货物类格式）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

分标（如有）：                                                单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌型号、生产厂家及国别 | 技术参数及性能配置要求 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的投标报价相一致。

5、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明项目编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日期：