广西北部湾宏亚建设管理有限公司

公开招标文件

项目名称：来宾市第一中学设备采购

项目编号：LBZC2020-G1-00012-BBWH

采   购   人：来宾市第一中学

采购代理机构：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

2020 年8月

目录

第一章 公开招标公告	1

第二章 招标项目采购需求	4

第三章 投标人须知	83

第四章 评标办法及标准	94

第五章 合同主要条款格式	104

第六章 投标文件格式	111

- 广西北部湾宏亚建设管理有限公司关于来宾市第一中学设备采购项目编号：LBZC2020-G1-00012-BBWH

第一章 公开招标公告

项目概况

来宾市第一中学设备采购的潜在供应商应在来宾市公共资源交易中心网站（http://www.lbsggzyjyzx.com/gxlbzbw/）下载电子版或到来宾市公共资源交易中心政府采购服务部下载电子版，并于 2020 年8月28日 10 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LBZC2020-G1-00012-BBWH

项目名称：来宾市第一中学设备采购

采购方式：公开招标

采购预算金额（人民币）：01分标：贰佰玖拾伍万元整（¥2950000.00）；02分标：贰佰零捌万叁仟叁佰叁拾元整（¥2083330.00）；03分标：伍拾玖万捌仟元整（¥598000.00）

采购需求：来宾市第一中学设备采购一批，详见附件公开招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起 30日(日历日）内交付使用，

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、本项目不接受未购买本项目竞争性谈判文件的供应商竞标。

5、本项目不接受联合体竞标。

三、获取竞争性谈判文件

1.时间：2020年8月8日至2020年8月14日，每天上午8：00至12:00，下午15：00至18:00（北京时间，法定节假日除外）本项目采用不记名方式购买招标文件，潜在投标人不需投标报名，潜在投标人均可在来宾市公共资源交易中心（ggzyjy.laibin.gov.cn）下载招标文件电子版及其他资料（如网站无法下载资料时投标人可以到来宾市公共资源交易中心信息部现场下载资料），招标文件电子版每套售价 250 元（不再收取其他任何费用），采购代理机构在投标人递交投 标文件现场收取费用及开具凭证（请各投标人尽量合理安排时间，招标代理工作人员以购 买招标文件凭证接收投标文件）。

2.为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开标时间：2020年8月28日10时00分（北京时间）

开标地点：来宾市公共资源交易中心（广西来宾市红水河大道331号政务服务中心3楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）参加投标的法定代表人或委托代理人必须持有效证件依时到达指定地点提交投标文件。有效证件要求如下：

1.被授权代表为法定代表人的，须出示其有效营业执照复印件、本人身份证原件及其复印件、保证金缴纳凭证（加盖投标人公章、否则拒收投标文件）；

2.被授权代表为非法定代表人的，须出示有效营业执照复印件、本人身份证原件及其复印件、保证金缴纳凭证，法定代表人授权委托书原件和法定代表人身份证复印件（加盖投标人公章、否则拒收投标文件）

注：投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24 号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9 号）

1.投标保证金

本项目投标保证金为人民币:01分标：叁万伍仟元整（¥35000）；02分标：贰万伍仟元整（¥25000.00）；03分标：陆仟元整（¥6000.00）（需足额交纳）。

投标保证金的形式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机 构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账、电汇或网上支付形式的，在投标 截止时间前交到来宾市公共资源交易中心指定账户（以下银行任选一家）： 开户名称：来宾市公共资源交易中心，

1. 开 户 银 行 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 来 宾 分 行 营 业 部 ， 银 行 账 号 ： 45001627951050705296，

2.开户银行：中国农业银行来宾分行营业室，银行账号：20148101040024860，

3.开户银行：柳州银行来宾办证厅支行，银行账号：72001500000000004261，

4.开户银行：广西来宾桂中农村合作银行营业部，银行账号：216612010171415988，

投标人在办理投标保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇单的用途或空白栏上注明 项目名称或项目编号，否则由此造成的一切后果由投标人自行承担。 采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等形式的，在投标截止时间前，

投标人应当在递交投标文件的同时递交单独密封的保函原件。否则视为无效投标保证金。

2.网上查询地址

中 国 政 府 采 购 网 www.ccgp.gov.cn

广 西 政 府 采 购 网 http://zfcg.gxzf.gov.cn/

来 宾 市 公 共 资 源 交 易 中 心 网 站 http://ggzyjy.laibin.gov.cn/

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：来宾市第一中学

地 址：广西来宾市北二路238号

联系方式：贾老师；

联系电话：0772-4212648

2.采购代理机构信息

名 称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

地址：来宾市红水河大道6号中央城江临天下6号楼3204室

联系人：林大华

联系电话：0772-4283366、13377119296

- 政府采购监督管理部门：来宾市财政局政府采购监督管理科；

- 联系电话：0772-4235180

广西北部湾宏亚建设管理有限公司

2020年8月7日

# 第二章采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2.小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.各项技术标准应符合国家强制性标准，不要求某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，采购需求中如有尺寸要求未作可偏离区间范围要求的，则在应标及供货时满足国家相关验收标准即可。各类设备的技术、材质要求如无特别规定，均为最低要求，接受更优技术或材质设备应标。

7. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

01分标：采购一览表

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教学设备 |  |  |  |  |
| 1 | 交互智能平板 | 50 | 台 | 一、显示与基础功能 （一）显示要求 ★1. 整机屏幕采用≥86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。整机屏幕具备防眩光效果，图像分辨率达3840*2160。 2.屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶，保证画面显示效果细腻，投标时须提供国家认证认可的第三方检验（测）机构所出具的关于该功能检验（测）报告复印件。 3.图像制式：PAL/SECAM/NTSC。 （二）便捷维护功能 1.在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态，投标时须提供国家认证认可的第三方检验（测）机构所出具的关于该功能检验（测）报告复印件。 2.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修，投标时须提供国家认证认可的第三方检验（测）机构所出具的关于该功能检验（测）报告复印件。 （三）喇叭音质要求 1.喇叭输出功率：15瓦x2。 2.音乐课工具：整机处于任意通道下，在屏幕侧边可调出节拍器功能，可自由调整节拍类型、快慢等，适应更多课堂场景。 ★3.设备支持DBX音效，支持用户在菜单中开启/关闭DBX-TV中总恒音、总绚音的功能，投标时须提供国家认证认可的第三方检验（测）机构所出具的关于该功能检验（测）报告复印件。 （四）整机前置按键功能 1. 整机具备至少6个前置按键，方便老师快速开关机、调出中控菜单、进入安卓系统等操作。 2.智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成Android系统和Windows系统的节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 ★3.设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频，投标时须提供国家认证认可的第三方检验（测）机构所出具的关于该功能检验（测）报告复印件。 ★4.整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式。 （五）侧边接口与快捷功能 1.整机具备如下侧边接口： 输入端子: ≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 2.侧边菜单栏：支持自定义侧边菜单的显示位置与有效通道；用户可根据不同教学场景，设置侧边菜单中显示的功能应用及其有效通道，在Android、PC或其他通道下快捷调取快捷白板、批注、截图、冻屏等功能，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序。 3.快速切换Android/PC通道：用户可自定义在任意通道下通过侧边菜单中的主页键功能，快速进入Android或PC通道的系统桌面。 4.快捷小工具：支持自定义侧边菜单中的小工具功能，用户在任意通道下可调取板中板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日等小工具，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序。 二、电脑模块要求 （一）硬件配置要求 ★1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用120pin或以上接口，实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，不接受其他接口方式。投标时提供国家认证认可的第三方检验（测）机构所出具的关于“电脑模块接口数量”相关功能检验（测）报告复印件。 2.主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列 i5 CPU或更优配置； 3.内存：8G笔记本内存或以上配置； 4.硬盘：256G或以上SSD固态硬盘； ★5.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。 6.机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 7. 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 （二）内置系统要求 ★1.整机具备不少于3路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口，双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统，投标时须提供国家认证认可的第三方检验（测）机构所出具的关于该功能检验（测）报告复印件。 2.内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷，投标时须提供国家认证认可的第三方检验（测）机构所出具的关于该功能检验（测）报告复印件。 ★3.内置非独立外扩展的拾音麦克风，方便录制老师人声，投标时须提供国家认证认可的第三方检验（测）机构所出具的关于该功能检验（测）报告复印件。 4.触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师自行自定义和快速识别，投标时须提供国家认证认可的第三方检验（测）机构所出具的关于该功能检验（测）报告复印件。 5.当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备，投标时须提供国家认证认可的第三方检验（测）机构所出具的关于该功能检验（测）报告复印件。 6.配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 ★7.整机面板前置实体按键一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例，方便老师自行调整。 8.为防止课间学生操作，设备可设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过遥控器及软件菜单实现该功能，老师还可通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁，方便使用。 ★9.内置摄像头（不接受外接摄像头），像素≥500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源，投标时须提供国家认证认可的第三方检验（测）机构所出具的关于该功能检验（测）报告复印件。 10.手势识别：支持用户自定义手势操作，在任意通道下可自动识别上、下、左、右方向的五指滑动，快速实现返回、截图、冻屏、息屏等功能。 11. 当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的VGA/HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。设备具备智能温控功能，能够实时监测设备温度变化，并可根据不同温度变化显示不同颜色进行提示。 ★12.安全U盘锁：支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁，投标时须提供国家认证认可的第三方检验（测）机构所出具的关于该功能检验（测）报告复印件。 13.节能功能： 1)整机可一键黑屏节能70%以上； 2)自动关机节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机； 3)黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。 三、内置嵌入式系统要求： 1.自带嵌入式操作系统双系统安全备用，方便老师操作：无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 2.在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开，投标时须提供国家认证认可的第三方检验（测）机构所出具的关于该功能检验（测）报告复印件。 ★3.无PC状态下，嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解等操作；该计算器还可根据用户输入的函数，智能绘制函数图像，提升老师课堂效率，投标时须提供国家认证认可的第三方检验（测）机构所出具的关于该功能检验（测）报告复印件。 4.智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，整机根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，此功能可自行开启或关闭，在保护老师视力健康的同时保证显示效果。 ★5.在嵌入式安卓操作系统下，能够支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，并可自定义解锁密码，投标时须提供国家认证认可的第三方检验（测）机构所出具的关于该功能检验（测）报告复印件。 四、备授课一体化白板软件要求：本项软件须处于同一个软件环境下实现，不接受多套软件叠加操作参加投标，中标供应商在正式供货时必须提供相应软件著作权证明复印件并加盖软件品牌厂家公章，否则不予验收通过。 整体设计： ★1、教学软件提供安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2、教学软件须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 3、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 4、 上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT等素材右键上传至云空间。 ★5、互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 ★6、支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作 1)、录制功能：录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除 2)、剪辑重录功能：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存 3)、无课件录制：支持教师在空白页面录制胶囊式微课，支持自主添加不低于100页电子草稿进行讲解 4)、听课方式：微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载额外app使用 5)、学生观看胶囊式微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习 6)、系统后台自动统计胶囊式微课的观看次数，便于教师做教研管理 备课功能： 1、具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 2、教学软件内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 3、教学软件兼容传统课件制作工具的组合快捷按键，支持如加粗（Ctrl+B）、文字居中（Ctrl+E）等教师熟悉的组合按键，鼠标悬停至功能按键时自动提示组合快捷键，内置组合快捷键数量不少于50个。 4、支持对任意课件元素自定义路径动画，可自由绘制动画移动轨迹使课件元素沿轨迹路径进行移动。 ★5、支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。 6、具备交互表格功能，课件可自由插入表格，预置不少于5种表格样式，支持边框、底纹设置，自由合并单元格；表格支持自由输入文本，且根据文本内容可一键自动调整行列宽高；表格通过表格首行首列交接处的按键可一键精准增加行列；具备遮罩功能，表格中任一单元格可添加遮罩掩盖单元格内容，授课模式点击即可取消遮罩，便于教师交互式教学。 7、课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。 8、全文快速搜索：支持在课件中通过快捷键（Ctrl+F）调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。 ★9、判断题竞赛游戏：支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供简单、中等、困难难度及多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。 10、提供柱状图、扇形图、折线图等互动图表，每类图表预置不少于4种样式，支持图表文字、背景、透明度设置；柱状图、折线图可一键转置互换坐标轴类别；图表支持三维模式旋转展示，生动形象。 12、数学工具： 立体几何工具：可自由绘制长方体、立方体、圆柱体、圆锥等立体几何图形。任意调节几何体的大小尺寸，支持几何图形按比例放大缩小和通过单独调整长宽高（半径/高）改变几何体大小。 支持为长方体、圆柱体、圆锥等几何体的各面、棱分别填涂颜色，并且可通过360°旋转观察涂色面与未涂色面；几何体支持平面展开，预置长方体、立方体“141、132、222、33”型展开方式，展开后可对涂色面进行查看，有助于学生的空间想象。 具备几何体智能吸附功能：同类几何体相互靠近时，可智能识别吸附。 13、英语工具 AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 ★14、地理工具 1）、书写工具具备地图图示（如城墙、山峰、港口、机场等）笔迹，可直接进行图示标注 2）、提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。 15、多学科题库：提供涵盖小学、初中、高中的总知识点，中学题库需包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科，包含选择、填空、判断、诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等丰富题型。可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键展开收起答案和解析。 16、多学科课件库：提供涵盖小学语文、数学、英语全部教学章节的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。 17、微课视频：提供涵盖小学、初中、高中微课程视频，每个学段的微课视频内容应不少于三个主要学科。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。 18、支持对图形样式设置：图形颜色、阴影、倒影、透明度、边框等样式设置；支持图形旋转中心调整，便于教学使用。 授课功能： ★1、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应对象，将不同对象拖拽到对应类别容器中系统自动辨识分类，分类正误均有相应提示；竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时并自动排名。类别和对象的样式、数量均支持自定义修改。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 2、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供不少于10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改。 3、知识配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项。 ★4、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。提供不少于3种难度、10种游戏模版供选择，且模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。 5、学科思维导图：内嵌学科思维导图功能，提供思维导图、鱼骨图及组织结构图等知识结构化工具，提供不少于4种预设模板，可自由增删或拖拽编辑知识节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面等教学知识内容，便于建构知识结构；学科思维导图知识点可逐级、逐个展开，导图工具具备归纳总结功能，可将相邻知识节点一键快速归纳，并添加文本、图片、音频、视频等辅助讲解，进行知识点关联发散。思维导图支持自定义连接线、节点样式。 ★6、语文工具 提供覆盖初中、高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频，提供至少8个模板。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找； ★7、空中课堂功能内置于交互式备授课软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能 1）、一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP。 2）、文本聊天工具：学生可在直播课堂打字提问、互动，学生提问内容实时传递至教师； 3）、互动答题工具：教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情。 4）、远程互动工具：在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于4位学生同时参与远程互动； 5）、课堂奖励工具：直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。 6）、远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 7）、课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 五、家校互通平台 1.支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。 软件支持同一账号下，老师/家长双重身份切换，满足既是老师又是学生家长的人群需求。 2.学生行为评价系统，能实现学校管理中心、教师管理中心、课堂表现评价、家校互联互通等相关功能，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。支持多个用户管理同一个班级，从而满足一个班级有班主任和多个任课用户的实际情况。 3.支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于用户做统计分析。 ★4.根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰会升级变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。为提高课堂趣味性，软件支持随机抽选学生进行评价。 六、教学管理系统 1.课件管理：管理者可统一管理教师上传至校本资源库的课件，支持查看更新时间、大小、下载次数等数据；具备审核功能，支持管理者删除已上传的课件。 2.软件激活率：支持管理者查看白板软件、行为评价系统等不同教学软件在全校的使用比例，同时支持查看每位教师已激活使用的教学软件，掌握全校信息化设备的使用情况。 3.班级管理：支持管理者查看校内每个班级的班主任、班级人数，以及每位学生的课堂行为点评，了解每位学生情况，便捷进行班级管理。 4.入校管理：支持管理员审核入校，教师输入学校账号以及验证信息，管理员可审核入校申请；支持教师通过回答验证问题入校，学校管理者预设验证问题，教师输入学校帐号后，正确回答问题即可加入学校，无需再经由管理者审核。 ★七、互动课堂与通道切换功能 1.互动课堂功能：投标时提供国家认证认可的第三方检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件： 1）支持手机扫描二维码，实现互动答题功能。 2）支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。 3）支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式。 2.快速通道跳转：整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道；同时支持用户自定义设置常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道，提升老师教学效率，投标时提供国家认证认可的第三方检验（测）机构所出具的关于该功能检验（测）报告复印件。 |
| 2 | 壁挂式展示台 | 50 | 台 | 1、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 ★3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。 ★5、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 |
| 3 | 智能笔 | 50 | 支 | ★1.采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。 2.采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。 3.无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。 4.使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。 ★5.单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。 6.支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 7.功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作。支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容。 |
| 4 | 一体化有源音箱 | 50 | 套 | 1.采用功放及有源音箱一体化设计。 2.双音箱配对，采用木质材质，保证声音还原度。 3.输出功率: 2*20W。 4.端口：电源*1、Line in*1、Line out*1、USB接口*1。 5.支持专业无线麦克风接收技术数字U段无线麦克风扩音接收，有效避开wifi干扰。 6.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能，在麦克风挂绳模式下会自动打开。 ★7.支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备上的音频。蓝牙支持密码模式，防止学生连接。支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。 |
| 5 | 无线麦克风 | 50 | 套 | 1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 ★2.麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。 ★3.支持智能红外对码及UHF对码，可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。 4.配合USB接收器连接一体机，具备翻页键功能，可远程操控一体机设备进行课件教材翻页功能。 ★5.配合USB接收器连接一体机，可通过一体机对老师的声音进行录制。 6.采用触点磁吸式充电方式，支持快速充电与超低功耗工作模式，课间充电10分钟，实现80分钟续航。 7.麦克风距离音箱最大有效工作距离≥10米，保证全教室覆盖。 |
| 6 | 推拉绿板 | 50 | 套 | 1、结构：推拉板由四块书写板及铝合金边框组装而成，书写板分内外双层结构，内层为两块固定书写板与液晶一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保液晶一体机的安全管理。 2、基本尺寸：≥4000mm×1305mm，可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。 3、书写板面：采用优质烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm，粗糙度为Ra1.6-3.2 um，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 4、内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 5、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用。 6、覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.3mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 7、边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色，模具挤压一次成型，上框规格57mm×100mm，左右框规格29mm×100mm。轨道上置隐藏式平滑轮滑道，结构性解决滑轮受粉尘影响的情况，配有宽度≥30mm的粉尘槽，粉尘槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，防止粉尘垂直落地。 8、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：100mm×29mm×29mm，采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm的圆角，正面带黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 9、黑板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm，经久耐用。数目各4组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 10、限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 11、易维护性：一体机上下配同色同质书写板，上下可根据一体机尺寸进行微调，两侧用H型边框与固定板配合，可自由拆装。使一体机不用拆整个黑板即可直接拆装维护，减少麻烦，延长使用寿命。 12、安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用。 13、安装：配装自制钢制电镀安装件，规格95*50*60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 |
| 7 | 人工及辅材 | 1 | 项 | 设备安装调试，含排插、跳线、PVC管、扎带等辅助材料 |
| 二、报告厅 |  |  |  |  |
| （1）显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED全彩屏 | 40.14 | 平方 | 一、室内高清 LED 屏体尺寸: 1、LED 灯管采用：每个像素点采用 1 纯红 1 纯绿 1 纯蓝三像素SMD1515表贴三合一封装灯； 2、显示净尺寸：宽度8.96m × 高度4.48m =40.14㎡ 3、整屏分辨率：宽度4480点*高度2240点=10035200（像素点) 4、模组数量：宽度28张*高度28张 二、显示屏技术要求： 1、像素间距：2 mm 2、像素密度：250000点/ m² 3、像素点组成：1R1G1B 4、模组尺寸：320mm×160mm 5、扫描方式：1/40扫描 6、最大亮度：≥600cd/m2 ★7、对比度：≥4100: 1 ★8、水平视角（ °）：140 ★9、垂直视角（ °）：140 ★10、亮度均匀性：≥95% ★11、刷新率：刷新率≥1920Hz ★12、换帧频率：≥50Hz 13、最大功耗：≤439W/m2 14、平均功耗：≤146.3W/m2 ★15、平整度：≤0.5mm ★16、像素中心距精确度：2.0±0.06mm 17、低亮高灰：亮度为20%时信号处理深度（灰度级数）达到14bit 18、灰度级数（信号处理深度）：达到16bit 19、色温：3000K -18000K 可调 20、色度均匀性：-0.003 <Cx< 0.003,-0.003<Cy<0.003 （校正后） 21、宽色域：NTSC色域在110%-120%之间（可调） 22、恒流设计：釆用恒流设计 23、自动校正：数据采集自动共享到网上，客户可自行下载校正数据，进行校正和优化。 24、系统调节功能：可通対系统调节参数影响显示效果。 25、工作电压：在4.5x (1 ±10%) VDC范围内能正常工作，工作环境：-20°C~50°C条件下能正常工作。 ★26、以上打★项须在竞标文件中提供由国家认可的具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 ★27、平均无故障工作时间：LED显示屏需满足≥100000H，（提供CNAS实验室出具的检测报告）。 ★28、防火阻燃功能：防火阻燃必须达到V-0等级，（提供CNAS实验室出具的检测报告）。 ★29、为保证屏体在温度变化的情况下能正常显示，所投产品需获得《温度变化实验检测报告》。（提供首页具有CNAS标识的检测报告）。 ★30、产品能在温度85℃ 相对湿度85% 恒定湿热环境下，工作正常。（提供CNAS 认可实验室出具的检测报告） ★32、LED显示屏满足抗UV紫外线老化、噪声、振动、冲击、碰撞、拉力、跌落试验（提供CNAS 认可实验室出具的检测报告） ★33、为了保证产品的质量，供货时提供原厂有效的授权书及售后服务承诺书。 |
| 2 | 视频处理器 | 1 | 台 | 1、拥有完备的视频输入接口（1 路HDMI 2.0，4 路DVI，1 路 3G-SDI） 2、多输出，大带载（支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040万像素） 3、支持HDR 输出（能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰） 4、支持个性化的画质缩放（支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放） 5、多窗口显示（支持 5 窗口任意布局） 6、支持预监输出画面（将预监内容通过HDMI 发送到显示器显示） 7、支持智能控制软件NovaLCT 进行操作控制。 8、支持场景预设（最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用） 9、支持EDID 管理（支持用户自定义EDID 和预设EDID） ★10、提供厂家 国家级 信息系统安全等级（三级）保护备案证明，并加盖厂家鲜章； ★11、提供厂家针对此产品的参数确认函，并加盖厂家鲜章； ★12、提供CNAS第三方检测报告，并加盖厂家鲜章； ★13、为保证系统稳定，操作简单方便以及统一高效的技术支持与售后服务，控制系统（含中控设备、多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡与校正系统）采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌；厂家提供证明函； ★14、为了保证产品的质量，供货时提供原厂有效的授权书及售后服务承诺书。 |
| 3 | 智能配电箱 | 1 | 套 | 1、配电箱最大功率（KVA）：60； 2、输入接线方式：三相四线&地线； 3、输入电压（V）：220--380； 4、输入频率（Hz）：50/60； 5、输出电压（V）：220—380； 6、分路开关容量（A）：40，单相/三相可选； 7、防雷：C级20kVA，Ip等级：Ip30； 8、物理参数：约300*400*250mm； 9、工作温度（℃）：-10-40，工作湿度（%）：10-90 无凝结。 |
| 4 | LED管理电脑 | 1 | 套 | I5-9400/8G/1T/GT730 2G/DVDRW/WIN10+21.5寸 |
| 5 | LED单色屏 | 15.4 | 平方 | 1、LED屏尺寸22m×0.7m=15.4㎡ 2、物理点间距 MM 4.75 3、模块尺寸MM L304XH152X15 4、物理密度/M2 44321 5、像素基色R 1 6、驱动方式1/16恒流扫描 7、封装方式SMD 2121 8、★LED显示屏产品需符合平均无故障运行时间MTBF≥290000小时，并提供检测报告。（生产厂家提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件） |
| 6 | 钢结构及工程布线 | 1 | 项 | 1、钢结构内框, 采用（国标）镀锌材料，方通厚度≥1.2mm。 2、钢结构要求 （1）显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料，不可采用非标； （2）支撑钢结构需做好防锈处理； 3、包边装饰要求 （1）屏体侧面、正面全部采用高级铝材或者拉丝白不锈钢包边，颜色需要甲方认可。 （2）装饰确保使用至少10年，使屏体外观与周围环境相协调。 4、工程布线 （1）LED全彩屏最大功率30KW,布三相五线5*10mm平方电缆线，布16根网线从控制室电脑到显示屏屏体内。 （2）LED单色屏最大功率4.8KW,布3*2.5mm平方电缆线，布1根网线从控制室电脑到显示屏屏体内。 |
| （2）扩声及数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 二分频全频音箱 | 4 | 只 | 1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面板采用有孔金属网背贴声学透声棉 2.单元结构LF:15"低音×1，HF:1"高音×1 3.频响范围(±3dB)：55 Hz -18,000Hz 4.灵敏度（折算到1m，1W）：99dB 5.最大声压级126dB 6.输入阻抗8Ω 7.额定功率450W 8.指向性（H×V）90°H×40°V ★9.所投产品厂家获得“一种气流源强制散热扬声器”的实用新型证明文件以保证产品的稳定性以及使用寿命，投标时提供认证证书复印件并加盖厂家公章。 |
| 2 | 二分频全频音箱 | 6 | 只 | 1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉 2.单元结构LF:12"低音×1，HF:1"高音×1 3.频响范围：50Hz-18,000Hz ★4.灵敏度：≧98dB ★5.最大声压级≧123dB 6.输入阻抗8Ω 7.额定功率≧350W 8.指向性（H×V）90°H×40°V 9.总波谐失真度：≦4% ★10.提供产品通过带有“ILAC-MRA/CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂鲜章（报告内容需要包含第3、4、8项） |
| 3 | 专业立体声功放 | 2 | 台 | 1.双声道立体声专业功率放大器，具有2两路输入电平调节旋钮，每声道音量单独可调； 2.支持LED指示灯显示各通道工作状态，显示内容包括:电源“power”,削顶“clip”,信号“signal”,直流保护“DC”,高温“TEMP”等； 3.支持2路XLR接口音频信号输入，2路XLR接口音频信号输出； 4.支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出； 5.支持三种输出方式供选择：双声道、单声道和BTL桥接，支持开关选择输出方式； ★6.内置高通滤波器，支持保护低音喇叭受过重的震动破坏； ★7.支持低频激励功能，可控制调节低频信号的量； 8.支持短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 9.立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω； 10.采用先进的防冲击保护设计，即使功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击； ★11.具有3C国家强制性认证； 技术指标： ★1.额定输出/每声道,8Ω≥650W 2.额定输出/每声道,4Ω≥950W 3.额定输出/桥接,8Ω≥1900W ★4.输入灵敏度:0.77V ★5.信噪比:≥98dB 6.阻尼系数/8Ω,1kHz≥230 7.输入共模抑制:≥90dB 8.频率响应:20Hz-20kHz（±0.5dB） 9.谐波失真系数4Ω/1kHz:≦0.1% 10.通道阻抗:4-16Ω 11.通道串音:≦-62dB 12.电压增益:≥38dB 13.工作电源:AC220-240V/50Hz 14.保护:电源通断，直流输出，负载短路。 |
| 4 | 专业立体声功放 | 3 | 台 | 1.全新的外观设计，标准机箱，适合标准机柜安装； 2.双声道平衡专业功率放大器,每声道音量单独可调； 3.支持2路XLR接口信号输入，2路6.35mm接口信号输入，使用更方便和灵活； 4.支持三种输出方式可选选：双声道、单声道和BTL桥接；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出； ★5.支持智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能（提供功放保护电路证书与功放故障自恢复电路证书复印件进行证明，并加盖厂家公章） 6.采用温度补偿技术和低噪声设计，左右两侧各配置一个散热窗口，保障良好的通风散热,高温下仍然维持稳定的工作状态； ★7.支持整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害； 8.支持LED指示灯显示各通道工作状态，显示内容包括:电源“power”,削顶“clip”,信号“signal”,直流保护“DC”,高温“TEMP”等； 9.采用先进的防冲击保护设计，即使功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击； 10.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,额定输出/每声道,8Ω≥300W，额定输出/每声道,4Ω≥450W，额定输出/桥接,8Ω≥900W； 11.输入灵敏度≥1.2dBV； 12.通道阻抗4-16Ω ； 13.信噪比≥100dB； |
| 5 | 专业音箱支架 | 8 | 只 | 材料：金属+钢管 承重：50kg |
| 6 | 液晶显示可调频真分集无线话筒 | 2 | 套 | 1.配置双手持麦+接收机 2.工作频率 600-800MHz 3.调制方式 宽带FM 4.信道数目 200 5.信道间隔 250KHz 6.频率稳定度 ±0.005%以内 7.动态范围 100dB 8.最大偏移 ±45KHz 9.音频频率响应 50Hz～19KHz(±3dB)(整个系统的频率取决于话筒单元) 10.综合信躁比 >105dB 11.综合失真 ≤0.5% @1000Hz 12.工作距离 (1)空旷距离约200M；(2)如使用空间复杂或电磁场环境复杂的情况下将缩短工作距离。（工作距离取决于很多变量，包括RF信号的吸收、反射和干扰等。） 13.工作环境温度 -10℃～+50℃ 14.接收机方式 二次变频超外差 15.中频频率 110MHz，10.7MHz 16.天线接入 BNC/50Ω 17.灵敏度 12dBμV(80dB S/N) 18.杂散抑制 ≥75dB 19.音频输出电平：平衡输出 +10 dB（XLR） 20.音频输出电平：非平衡输出 +4 dB(1/4”,6.3mm Jack socket ) 21.供电方式 直流12V / 500mA输入 22.杂散抑制 >75dB 23.音频输出 200mV 24.输出阻抗 XLR接头：200Ω 1/4＂ 接头：1KΩ 25.失真度 <0.1% 26.功能显示方式 LCD液晶显示 27.音头 动圈式麦克风 28.天线 手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 29.输出功率 高功率20mW; 低功率7mW 30.发射功率 10mW 31.杂散抑制 >50dB 32.工作电压 2节5号1.5V碱性电池 33.电池寿命 20mW时大约9个小时，7mW时大约13个小时 |
| 7 | 液晶显示可调频真分集无线话筒 | 1 | 套 | 1.配置双领夹麦（带腰包发射机）+接收机 2.工作频率 600-800MHz 3.调制方式 宽带FM 4.信道数目 200 5.信道间隔 250KHz 6.频率稳定度 ±0.005%以内 7.动态范围 100dB 8.最大偏移 ±45KHz 9.音频频率响应 50Hz～19KHz(±3dB)(整个系统的频率取决于话筒单元) 10.综合信躁比 >105dB 11.综合失真 ≤0.5% @1000Hz 12.工作距离 1.空旷距离约200M；2.如使用空间复杂或电磁场环境复杂的情况下将缩短工作距离。（工作距离取决于很多变量，包括RF信号的吸收、反射和干扰等。） 13.工作环境温度 -10℃～+50℃ 14.接收机方式 二次变频超外差 15.中频频率 110MHz，10.7MHz 16.天线接入 BNC/50Ω 17.灵敏度 12dBμV(80dB S/N) 18.杂散抑制 ≥75dB 19.音频输出电平：平衡输出 +10 dB（XLR） 20.音频输出电平：非平衡输出 +4 dB(1/4”,6.3mm Jack socket ) 21.供电方式 直流12V / 500mA输入 22.杂散抑制 >75dB 23.音频输出 200mV 24.输出阻抗 XLR接头：200Ω 1/4＂ 接头：1KΩ 25.失真度 <0.1% 26.功能显示方式 LCD液晶显示 27.音头 动圈式麦克风 28.天线 手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 29.输出功率 高功率20mW; 低功率7mW 30.发射功率 10mW 31.杂散抑制 >50dB 32.工作电压 2节5号1.5V碱性电池 33.电池寿命 20mW时大约9个小时，7mW时大约13个小时 |
| 8 | 天线分配器 | 1 | 台 | 1.提供使用2-4台自动选讯接收机的多频道系统，共用一对天线。 2.提高接收机的接收距离和效能。 3.频率范围 687~820MHz 4.RF增益 -0.5~3dB 5.隔离度 ≥25dB 6.阻抗 50Ω 7.输入直流电压 DC12V 8.机器尺寸（L×W×H） 480×230×45mm 9.净重 1.75kg 10.毛重 3.5kg |
| 9 | 无线麦克风增强型天线 | 1 | 台 | 1.全频段 500MHz~1GHz 2.有效角度 100度 3.天线增益 6dB典型 最大值10dB 4.机器尺寸 350×350×28mm 5.毛重 1.5kg 6.净重 0.3kg 7.电量需求 DC12V/50mA |
| 10 | 电源时序器 | 2 | 台 | 1.支持独立的八路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等，还可满足二级欧式的圆头插座； 2.支持控制和显示八路通道开关状态，可通过面板一键开关时序关启通道； 3.支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 4.单路负荷:10A 5.电源容量:总容量220V，16A 6.输入电源:AC220-240/50Hz 7.支持多种控制方式:手动顺序启动、短路信号触发控制（TIMER IN口接入短路信号），支持TIMER LINK接口输出短路信号。 8.电源输出顺序间隔时间:0.5~1.5S ★9、提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章。 |
| 11 | 调音台 | 1 | 台 | 1、16通道调音台 2、最多10个话筒/16个线路输入(8个单声道+4个立体声)/4编组母线+1立体声母线 3、4AUX(包括FX) 4、“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 5、单旋钮压缩器 6、单声道输入通道上的PAD开关 7、+48V幻象供电 8、XLR平衡输出 9、总失真:0.02%； 10、频响:20Hz～20kHz； 11、等效输入噪声:-128dBu； 12、串音:-74dB； 13、耗电:50w； |
| 12 | 数字音频处理器 | 1 | 台 | 1.支持16路平衡式话筒／线路输入，16路平衡式输出，采用裸线接口端子。 2.内置DSP音频处理，每个输入通道均包含：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动混音台、AFC、AEC、ANC；每个输出通道均包含：8段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 3.内置高速DSP处理芯片Ti450MHzFLOPSDSP处理内核，支持120db的A/D与D/A转换，最高可达96kHz/48K采样率； 4.支持1路RS-485摄像机控制端口，支持自动摄像跟踪功能； 5.支持1路RS-232双向串行控制接口，用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备或接收第三方RS－232控制. 6.支持8组GPIO控制接口，可自定义编程输入输出； 7.支持1路RJ45接口，用于数据传输及控制端口，支持平板界面操作控制； 8.支持通道拷贝、粘贴、联控功能； 9.支持自动混音台功能，可实现全功能矩阵混音功能。 10.支持AEC自适应回声消除功能，可以处理超宽带的语音和音频信号，提供完美的听觉效果； 11.支持ANC自动适应噪音消除功能，可以消除噪声环境下的附加噪声； 12.支持稳定的双方同时讲话（DoubleTalk）检测方法，即使在强背景噪声和非线性失真环境下也有效，并且在双方同时讲话期间残余回声不会增加；收敛速度和终端扬声器非线性失真时的回声抑制比（ERLE）高； 13.采用子带算法，具有很少的MIPS消耗； 14.支持最少8~100组场景预设功能； 15.支持在WindowsNT4.0／2000／XP/Windows7系统环境下安装控制软件，软件控制界面图形化设计，直观明了； ★投标时需提供需提供中国质量认证中心出具的（CQC）检验报告复印件并加盖厂家公章。 ★投标时需提供“一种音频处理装置”技术证书复印件并加盖厂家公章。 |
| 13 | 自动反馈抑制器 | 1 | 台 | 1.采用高质量贴片元件和贴片自动焊接和在线检测工艺，内置24-bit高性能DSP处理器，保证了信号的解析度和动态范围； 2.支持2×16 字符背光 LCD 显示，可同时观察到滤波器各种参数； 3.支持输入或输出电平指示，2×8 个发光二极管可显示左、右声道输入或输出电平； 4.支持两路输入接口和两路输出接口，提供1路XLR和1路TRS输入接口，1路XLR和≥1路TRS输出接口； 5.支持64/128超取样24-bitA/D和D/A转换，可以储存≥10组数据，能满足≥10种不同情况音质控制的需要，抑制时衰减范围可低至《-48dB； 6.支持每个声道≥12个频道反馈自动搜寻；单点模式自动搜寻并处理和锁定陷波频点，直到手动复位或重新设置； ★7.支持手动模式设置≥2×12个滤波器的所有参数，包括频率、Q值等 8.每个滤波器均有单点、自动两种模式，单点模式下可以调整频率和Q值，在自动模式下只能显示不能调整频率和Q值 9.内置两个并行处理块，左右声道可单独或并联调整； 10.抑制的频率准确度高，最小误差是《1Hz；可调节抑制宽度，带宽选择是 1/1 或 1/5； 11.频响:20Hz-20kHz(±1dB),噪声:>-95dB, A计权（20Hz-20kHz） 12.线路最大输入电平:+16dB(在+4dB额定电平时)，+2dB(在-20dB额定电平时)；线路最大输出电平:+16dB(在+4dB额定电平时),+2dB(在-20dB额定电平时) ★13.为保证系统稳定性，投标时需提供中国质量认证中心的性能检测报告复印件加盖公章 |
| 14 | 会议有源监听音箱 | 1 | 对 | 1.接口输入:平衡XLR接口和不平衡RCA插口输入 2.频宽:(-10dB):70Hz-20,000Hz 3.灵敏度（1m，1W）:91dB 4.最大声压级(1m):106dB 5.频率范围:70Hz～20KHz 6.额定功率:30W 7.结构组成:6.5′低音×1(低、中频)2.5′高音×1(高频) 8.适应环境温度:-10℃~+40℃ |
| 15 | 智能数字会议系统主机 | 1 | 台 | 1.会议系统控制主机是整个会议系统核心设备，可以实现会议控制、单元设置、讨论发言、会议签到、音效控制、会议全程录音、摄像跟踪、音频输入输出、远程控制等功能，并能与中控系统进行无缝对接； 2.符合IEC 60914 国际标准； 3.支持4.3寸高清彩屏显示和触摸操控：所有功能项及设置操作过程图形化显示，各项功能清晰明了，触摸屏操作直观、简单，人机交互极具人性化； ★4.支持不少以1路RAC接口辅助音频输入，可连接播放器设备等；不少以1路RAC接口辅助音频输出，2路XLR平衡接口音频输出（与RAC输出接口并联），可连接专业功放； 5.支持不少于1路RAC接口告警音频输入，支持告警信号联动触发； ★6.支持不少于6路HDMI高清视频输入，不少于6个BNC标清视频输入，不少于1路HDMI输出，不少于1路BNC标清输出，支持自动摄像跟踪功能；（要求生产厂家提供设备接口图片证明并加盖公章） 7.提供不少于5路8芯DIN航空母座：1路翻译主机连接口，1路扩展主机连接口，3路会议单元连接口； 8.提供不少于1路全双工RS232串口接口，可实现与中控系统的无缝连接；不少于一个RS422串口，连接摄像头控制线，实现对6个摄像头的集中控制； 9.提供1路+5V告警触发电压输入接口，与报警音频输入接口结合实现紧急告警强插功能； 10.提供1路RJ45接口，支持TCP/IP网络协议，可通过PC端软件远程控制系统的全部功能； ★11.提供1路USB接口，支持鼠标控制操作，支持全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选；（要求生产厂家提供会议主机该功能管理界面截图证明并加盖厂家公章） 12.支持连接128台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入4096台会议单元； ★13.支持14段图示均衡器手动调节，可保存6种均衡模式，并有多种默认模式可供选择，采用高性能DSP数字音频处理技术，具有移频器、低频切除等反馈抑制功能，保证会议发言系统输出高保真音频信号； ★14.支持同时发言人数限制（1/2/3/4/5/6）设置功能（要求生产厂家提供会议主机该功能管理界面截图证明并加盖厂家公章）； ★15.支持设定VIP代表发言单元，VIP单元在已开启的话筒总数不超过20（FREE模式下20台，其他模式下10台）台的情况下可以自由开启而不受会议模式限制，最多可设置30台VIP单元（要求生产厂家提供技术参数官网截图证明并加盖厂家公章）； ★16.支持不少于五种会议模式，包括FIFO、NORMAL、VOICE、FREE、APPLY； ★17.支持发言定时和定时发言结束提醒功能：发言定时功能可以设置单元的发言时间，也可关闭发言定时，即不做限制（要求生产厂家提供会议主机该功能管理界面截图证明并加盖厂家公章）； 18.采用嵌入式操作系统，内置高性能ARM处理器，性能稳定，运行可靠； ★19.支持移动控制终端：融入WIFI无线网络技术，利用安卓系统平台，实现安卓平板电脑远程控制会议系统的全部功能。 20.系统显示字幕中/英文两种语言可选择； |
| 16 | 桌面式发言主席单元 | 1 | 只 | 1.符合IEC 60914 国际标准 2.支持发言功能的桌面式会议单元； 3.采用旋钮式插头话筒杆，迷你型麦克风，带有麦克风防风罩，话筒杆长度有≥315mm、≥320mm、≥415mm、≥430mm可选，有黑色、银白色可选；话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护和保存； 4.支持1路3.5mm的立体声耳机插口输出，可连接耳机，音量可调 5.支持本地监听，具有内磁式高保真1.5W扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫； 6.★自带≥2米专用8芯DIN高密线缆，带≥1个航空公头插； 7.支持话筒按键开关，具有主席优先键； 8.内置驻极体心型指向性电容式拾音器，自带双色指示灯环（红色/绿色）；发言为红色，申请发言为绿色； ★9.具有按键签到功能（提供版权局出具包含此功能的软件著作权证书复印件并加盖厂家公章） 10.支持批准代表的申请发言功能； ★11.支持全权控制会议秩序的优先功能（可将所有代表单元静音或关闭），支持设置讲台模式（主席单元始终处于打开状态）； ★12.支持配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪 ★13.支持监听功能，单元发言的语音信号，会在其他自带监听喇叭单元监听，单元发言语音同时输出到主机，主机可以对发言语音进行录音保存，主机的音频输出经过功放进行语音广播。 14.支持单元自我检测功能，配合控制主机可检测的内容有：按键、话筒、LED指示灯和内置扬声器； 15.支持提示音设置，话筒开启时具有提示音，提示音可设置开关状态； 16.支持"手拉手"、"T型"、"+型"等多种连接模式 |
| 17 | 桌面式发言代表单元 | 8 | 只 | 1.符合IEC 60914 国际标准 2.支持发言功能的桌面式会议单元； 3.采用旋钮式插头话筒杆，迷你型麦克风，带有麦克风防风罩，话筒杆长度有≥315mm、≥320mm、≥415mm、≥430mm可选，有黑色、银白色可选；话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护和保存； 4.支持1路3.5mm的立体声耳机插口输出，可连接耳机，音量可调 5.支持本地监听，具有内磁式高保真1.5W扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫； 6.★自带≥2米专用8芯DIN高密线缆，带≥1个航空公头插； 7.支持话筒按键开关，具有主席优先键； 8.内置驻极体心型指向性电容式拾音器，自带双色指示灯环（红色/绿色）；发言为红色，申请发言为绿色； ★9.具有按键签到功能（提供版权局出具包含此功能的软件著作权证书复印件并加盖厂家公章） 10.支持批准代表的申请发言功能； ★11.支持全权控制会议秩序的优先功能（可将所有代表单元静音或关闭），支持设置讲台模式（主席单元始终处于打开状态）； ★12.支持配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪 ★13.支持监听功能，单元发言的语音信号，会在其他自带监听喇叭单元监听，单元发言语音同时输出到主机，主机可以对发言语音进行录音保存，主机的音频输出经过功放进行语音广播。 14.支持单元自我检测功能，配合控制主机可检测的内容有：按键、话筒、LED指示灯和内置扬声器； 15.支持提示音设置，话筒开启时具有提示音，提示音可设置开关状态； 16.支持"手拉手"、"T型"、"+型"等多种连接模式 |
| 18 | 航空安装线缆 | 1 | 条 | 30米8芯航空安装线缆(一公一母接头) |
| 19 | 弹出式插座 | 1 | 只 | 用于线路预埋连接会议单元 |
| 20 | 机柜 | 2 | 台 | 42U高、600*600*2045mm |
| 21 | 辅材及人工 | 1 | 项 | 设备安装调试，含布线，音频线、跳线、插座、PVC管槽、弯头、扎带、胶布等。 |
| （3）舞台建设 |  |  |  |  |
| 1 | 舞台建设 | 1 | 项 | 舞台长11米，宽5.3米，高0.6米，敷设复合木地板。 |
| 2 | 卷帘 | 114 | 平方 | 环保遮光遮阳卷帘，静音拉珠，含安装配件 |
| （4）会议桌椅 |  |  |  |  |
| 1 | 三人位主席台 | 3 | 张 | 1、尺寸约：2100*600*750mm 2、基材采用符合国标环保达E1型中纤密度板，经过防潮、防虫、防腐等化学处理。 3、饰面采用胡桃木皮面，厚度为0.6mm以上， 4、油漆采用无灰油漆工艺喷涂，透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达3H以上，颜总体色均匀，硬度高、耐磨性强、能长久保持漆面效果； 5、产品符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 |
| 2 | 三人位会议桌 | 8 | 张 | 1、尺寸约：1800*400*950mm 2、基材：采用E1级标准的环保型刨花板含面材采用浸渍胶膜纸饰面三聚板：基材为E1级刨花板，桌面厚度不低于25mm，侧脚厚度不低于15mm，侧脚与桌面同色。原材料经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变型，比重合理，握钉力测试达到国家标准。 3、封边：采用全自动化机器封边技术，材料厚度不小于1.5mm。 4、产品符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 |
| 3 | 二人位会议桌 | 2 | 张 | 1、尺寸约：1200*400*950mm 2、基材：采用E1级标准的环保型刨花板含面材采用浸渍胶膜纸饰面三聚板：基材为E1级刨花板，桌面厚度不低于25mm，侧脚厚度不低于15mm，侧脚与桌面同色。原材料经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变型，比重合理，握钉力测试达到国家标准。 3、封边：采用全自动化机器封边技术，材料厚度不小于1.5mm。 4、产品符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 |
| 4 | 演讲台 | 1 | 张 | 1、尺寸约：900mm*800mm*1100mm 2、基材采用符合国标环保达E1型中纤密度板，经过防潮、防虫、防腐等化学处理。 3、饰面采用胡桃木皮面，厚度为0.6mm以上， 4、油漆采用无灰油漆工艺喷涂，透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达3H以上，颜总体色均匀，硬度高、耐磨性强、能长久保持漆面效果； 符合国GB/T3324-1995/GB/T2384-1998家具技术标准。 |
| 5 | 礼堂椅 | 504 | 张 | 1、座背海绵：采用高密度冷发泡PU定型海绵，高弹性； 2、座背内板：采用优质夹板经模具压弯成型，外型成弧形，美观大方； 3、座背胶壳：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型； 4、扶手面：采用高级进口橡木； 5、侧板：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压注成型，外粘海绵和扪布，触感柔和舒适； 6、写字板：选用前置三氨写字板/PP写字板，美观，耐用； 7、脚架：扶手框架与底脚板采用厚度为 2.0mm的优质轧板，脚管采用80*40*1.2的优质方管经二氧化碳焊接成型，并经打磨，除锈，磷化，静电喷粉，高温锔炉等工序处理； 8、面料：座、背面采用高级专用布料 9、回位功能：座内采用弹簧回位结构，持久耐用。 |
| 6 | 主席椅 | 9 | 张 | 1、用优质西皮，软包件及缝纫外型饱满、圆滑一致，缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直，耐久性等符合国际标准。 2、内材为高弹海绵,进口低燃性CM成型泡胶及绷带结合，硬软适中，回弹性好， PU “成型发泡高定型，采用高密度海绵，密度高于45度。 3、完全根据人体工学原理设计； |
| 7 | 电脑桌 | 1 | 张 | 尺寸约：1400mm*600mm*760mm 基材：采用E1级标准的环保型刨花板，主材厚度不低于18mm，附材厚度不低于15mm，可分三层置物，颜色可选。原材料经过防潮、防虫、防腐的化学处理，强度高，刚性好，不变型，比重合理，握钉力测试达到国家标准。封边：采用全自动化机器封边技术，材料厚度不小于1.5mm。 产品符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 |
| 三、四楼会议室 |  |  |  |  |
| （1）显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 投影机 | 1 | 台 | ★1、影像系统：采用3LCD投影技术，液晶板尺寸≥0.61英寸；标准亮度（白色/彩色）≥4000流明；标准分辨率（dpi）1920*1080 ；对比度≥16000：1。 ★2、投影画面比例16：9，光亮度均匀值≥ 85% ；变焦≥1.2倍。 3、灯泡功率≥230W；灯泡寿命标准模式≥5500小时，环保模式≥12000小时。 4、内置AV/Mute/Open滑盖实现随时待机随时开机，投影图像偏移量10:1，内置16W扬声器。 ★5、具有丰富的连接性：VGA输入*1，HDMI输入*2支持MHL输入，USB-B*1，USB-A*1,S Video 输入*1。 ★6、具有水平梯形物理滑钮，垂直梯形自动识别，无需进入任何菜单一键即可调整水平梯形。 7、正常关机0 秒直接关机技术，当正常按下关闭电源后，风扇也随之停止工作，没有额外冷却时间，正常冷却时间是0秒。 ★8、投影机快速6秒开机，自动开机功能，在接入HDMI、VGA信号或USB-B信号时，投影机可自动开机，无需手动。 ★9、图标式主控屏功能，用户 10、具有自动信号源搜索功能，无需手动查找信号。 垂直梯形自动校正；快速四角调节；可以选配无线通过图标界面直接访问常用功能和接入信号源，方便操作直观更易用。 ★11、USB 三合一连接，通过 USB 线缆连接投影机，即可进行声音、图像和控制信号的实时输出投影；无 PC 投影，只需插入 USB 存储卡，即可在无 PC 环境下进行图片和视频(MotionJPEG) 文件投影输出。 12、具有防盗杠和开机保护、用户标识保护、计时保护等防盗装置及功能； ★13、投影内置无线投影功能，快速连接多台移动PC、移动智能设备实现无线连接； ★14、多画面投影：有线连接可实现单台投影机双信号同时并列显示，可根据需求调节并列画面大小；无线信号连接可实现单台投影机同屏四画面显示功能，最多可支持50个用户接入信号，并可通过主持人功能任选其中1~4个信号同屏显示。 |
| 2 | 投影幕布 | 1 | 套 | 1、产品规格：120寸电动投影幕 2、可视面积（含黑边）：2656*1494mm 3、幕布总长度：长2.85M*1.7M宽 |
| 3 | 投影支架 | 1 | 套 | 吊架：冷轧钢材，最大负重50KG；自由伸缩1米 |
| （2）扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 二分频全频音箱 | 4 | 只 | 1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉 2.单元结构LF:8"低音×1，HF:1.75"高音×1 ★3.频响范围(±3dB)：70-18,000Hz ★4.灵敏度（折算到1m，1W）：≧94dB ★5.额定阻抗：≧6Ω 6.总波谐失真度：≦4% 7.最大声压级：≧120dB 8.额定功率：≧150W 9.指向性（H×V）90°×40° ★10.提供产品通过带有“ILAC-MRA/CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂鲜章（报告内容需要包含第3、4、5、6项） |
| 2 | 专业立体声功放 | 2 | 台 | 1.全新的外观设计，标准机箱，适合标准机柜安装； 2.双声道平衡专业功率放大器,每声道音量单独可调； 3.支持2路XLR接口信号输入，2路6.35mm接口信号输入，使用更方便和灵活； 4.支持三种输出方式可选选：双声道、单声道和BTL桥接；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出； ★5.支持智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能（提供功放保护电路证书与功放故障自恢复电路证书扫描件进行证明，并加盖厂家公章） 6.采用温度补偿技术和低噪声设计，左右两侧各配置一个散热窗口，保障良好的通风散热,高温下仍然维持稳定的工作状态； ★7.支持整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害（提供“大功率定额扩音机的输出电路”功能的相关证书复印件并加盖厂家公章）； 8.支持LED指示灯显示各通道工作状态，显示内容包括:电源“power”,削顶“clip”,信号“signal”,直流保护“DC”,高温“TEMP”等； 9.采用先进的防冲击保护设计，即使功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击； 10.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,额定输出/每声道,8Ω≥230W，额定输出/每声道,4Ω≥350W，额定输出/桥接,8Ω≥700W； 11.输入灵敏度≥1.2dBV； 12.通道阻抗4-16Ω ； 13.信噪比≥100dB； |
| 3 | 专业音箱支架 | 4 | 只 | 材料：金属+钢管 承重：15-20kg |
| 4 | 液晶显示可调频真分集无线话筒 | 1 | 套 | 1.配置双手持麦+接收机 2.工作频率 600-800MHz 3.调制方式 宽带FM 4.信道数目 200 5.信道间隔 250KHz 6.频率稳定度 ±0.005%以内 7.动态范围 100dB 8.最大偏移 ±45KHz 9.音频频率响应 50Hz～19KHz(±3dB)(整个系统的频率取决于话筒单元) 10.综合信躁比 >105dB 11.综合失真 ≤0.5% @1000Hz 12.工作距离 (1)空旷距离约200M；(2)如使用空间复杂或电磁场环境复杂的情况下将缩短工作距离。（工作距离取决于很多变量，包括RF信号的吸收、反射和干扰等。） 13.工作环境温度 -10℃～+50℃ 14.接收机方式 二次变频超外差 15.中频频率 110MHz，10.7MHz 16.天线接入 BNC/50Ω 17.灵敏度 12dBμV(80dB S/N) 18.杂散抑制 ≥75dB 19.音频输出电平：平衡输出 +10 dB（XLR） 20.音频输出电平：非平衡输出 +4 dB(1/4”,6.3mm Jack socket ) 21.供电方式 直流12V / 500mA输入 22.杂散抑制 >75dB 23.音频输出 200mV 24.输出阻抗 XLR接头：200Ω 1/4＂ 接头：1KΩ 25.失真度 <0.1% 26.功能显示方式 LCD液晶显示 27.音头 动圈式麦克风 28.天线 手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 29.输出功率 高功率20mW; 低功率7mW 30.发射功率 10mW 31.杂散抑制 >50dB 32.工作电压 2节5号1.5V碱性电池 33.电池寿命 20mW时大约9个小时，7mW时大约13个小时 |
| 5 | 电源时序器 | 1 | 台 | 1.支持独立的八路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等，还可满足二级欧式的圆头插座； 2.支持控制和显示八路通道开关状态，可通过面板一键开关时序关启通道； 3.支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 4.单路负荷:10A 5.电源容量:总容量220V，16A 6.输入电源:AC220-240/50Hz 7.支持多种控制方式:手动顺序启动、短路信号触发控制（TIMER IN口接入短路信号），支持TIMER LINK接口输出短路信号。 8.电源输出顺序间隔时间:0.5~1.5S ★9、提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章。 |
| 6 | 调音台 | 1 | 台 | 1、12通道调音台 2、最多6个话筒/12个线路输入(4个单声道+4个立体声)/2编组母线+1立体声母线/2AUX(包括FX) 3、单声道输入通道上的PAD开关 4、+48V幻象供电 5、XLR平衡输出 6、总失真:0.02%； 7、频响:20Hz～20kHz； 8、等效输入噪声:-128dBu； 9、串音:-74dB； 10、耗电:40w； |
| 7 | 数字前级音频处理器 | 1 | 台 | 1.支持2×24LCD蓝色背光显示功能，支持≥6段LED显示输入和输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态； ★2.支持≥2路可选音频信号输入，≥1路光纤信号输入，≥1路同轴信号输入，≥6路音频信号输出，≥5个话筒输入，每路输出支持光纤输出模式，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； 3.每个输入和输出均支持6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还支持Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式； ★4.提供USB、WIFI或者RS485接口可连接电脑，通过RS485接口可最多连接250台机器,支持远程控制和红外线控制，通过RS485接口远程控制距离可超过1500米； 5.支持面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，单机可存储≥30种用户程序，支持通过PC软件可进行设备之间的复制； 6.支持通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态； 7.支持1.96KHz采样频率，内置32-bitDSP处理器，支持24-bitA/D及D/A转换； 8.每个输入和输出均支持延时和相位控制及哑音设置，输入延时≥30ms，输出延时≥60ms，延时单位支持毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种； 9.输入通道支持调噪声门，输出通道支持控制增益、压限及选择输入通道信号，并支持将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制； ★为保证系统稳定性，投标时需提供第三方权威机构（CNAS或CMA认证的检验机构）的检测报告复印件并加盖厂家公章。 |
| 8 | 自动反馈抑制器 | 1 | 台 | 1.采用高质量贴片元件和贴片自动焊接和在线检测工艺，内置24-bit高性能DSP处理器，保证了信号的解析度和动态范围； 2.支持2×16 字符背光 LCD 显示，可同时观察到滤波器各种参数； 3.支持输入或输出电平指示，2×8 个发光二极管可显示左、右声道输入或输出电平； 4.支持两路输入接口和两路输出接口，提供1路XLR和1路TRS输入接口，1路XLR和≥1路TRS输出接口； 5.支持64/128超取样24-bitA/D和D/A转换，可以储存≥10组数据，能满足≥10种不同情况音质控制的需要，抑制时衰减范围可低至《-48dB； 6.支持每个声道≥12个频道反馈自动搜寻；单点模式自动搜寻并处理和锁定陷波频点，直到手动复位或重新设置； ★7.支持手动模式设置≥2×12个滤波器的所有参数，包括频率、Q值等 8.每个滤波器均有单点、自动两种模式，单点模式下可以调整频率和Q值，在自动模式下只能显示不能调整频率和Q值 9.内置两个并行处理块，左右声道可单独或并联调整； 10.抑制的频率准确度高，最小误差是《1Hz；可调节抑制宽度，带宽选择是 1/1 或 1/5； 11.频响:20Hz-20kHz(±1dB),噪声:>-95dB, A计权（20Hz-20kHz） 12.线路最大输入电平:+16dB(在+4dB额定电平时)，+2dB(在-20dB额定电平时)；线路最大输出电平:+16dB(在+4dB额定电平时),+2dB(在-20dB额定电平时) ★13.为保证系统稳定性，投标时需提供中国质量认证中心的性能检测报告复印件加盖公章 |
| 9 | 无线会议麦克风 | 2 | 套 | 1.PLL四频道锁相环回路设计； 2.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 3.采用红外线对频； 4.话筒和接收机可自动调频或手动调频； 5.LCD液晶显示功能。 6.频率范围 600-800MHz 7.调制方式 宽带FM 8.可调范围 50MHz 9.信道数目 200 10.信道间隔 250KHz 11.频率稳定度 ±0.005%以内 12.动态范围 100dB 13.最大频偏 ±45KHz 14.音频响应 80Hz-18KHz(±3dB) 15.综合信噪比 >105dB 16.综合失真 ≤0.5% 17.工作 -10℃－+40℃ 18.有效使用范围 100-150米 19.接收机方式 二次变频超外差 20.中频频率 第一中频：110MHz；第二中频10.7MHz 21.无线接口 BNC/50Ω 22.灵敏度 12dBμV 23.灵敏度调节范围 12-32dBμV 24.杂散抑制 ≥75dB 25.最大输出电平 +10dBV 26.功能显示方式 LCD液晶显示 27.工作电源 DC12V ,600mA 28.输出功率 高功率30mW; 低功率3mW 29.杂散抑制 -60dB 30.供电 2节5号1.5V喊性电池 31.使用时间 30mW时大于10个小时，3mW时大于15小时 |
| 10 | 机柜 | 1 | 台 | 24U高、约600*600*1245mm |
| 11 | 辅材和人工 | 1 | 项 | 设备安装调试，含布线，音频线、跳线、插座、PVC管槽、弯头、扎带、胶布等。 |
| （3）会议桌椅 |  |  |  |  |
| 1 | 三人主席台 | 1 | 张 | 1、尺寸约：2100*600*750mm 2、基材采用符合国标环保达E1型中纤密度板，经过防潮、防虫、防腐等化学处理。 3、饰面采用胡桃木皮面，厚度为0.6mm以上， 4、油漆采用无灰油漆工艺喷涂，透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达3H以上，颜总体色均匀，硬度高、耐磨性强、能长久保持漆面效果； 5、产品符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 |
| 2 | 两人主席台 | 2 | 张 | 1、尺寸约：1400*600*750mm 2、基材采用符合国标环保达E1型中纤密度板，经过防潮、防虫、防腐等化学处理。 3、饰面采用胡桃木皮面，厚度为0.6mm以上， 4、油漆采用无灰油漆工艺喷涂，透明度高、耐磨、耐高温手感细腻，漆面硬度达3H以上，颜总体色均匀，硬度高、耐磨性强、能长久保持漆面效果； 5、产品符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 |
| 3 | 三人位会议桌 | 16 | 张 | 1、尺寸约：1800mm*400mm*760mm 2、基材采用E1级优质环保型中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，和GB 18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； 3、饰面采用厚度0.6mmAAA级胡桃木皮，选料是无腐、无裂痕、无虫眼和死节，耐磨性强、不起球、防静电、阻燃、纹理自然，并经过烘干、防虫、防污、防腐处理，甲醛释放量0.1mg/L。 4、油漆：采用高级环保型聚脂漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准；采用封闭式油漆工艺，表面光亮平整，颜色均匀、硬度高。耐磨性强，色泽效果持久，漆膜饱满，手感光滑。油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。 5、配件选用优质五金配件，连接处均紧密拼接，安全、坚固、静音。所有偏心件外露接口处均加装嵌入式孔帽，外表美观，并且有效减少甲醛通过孔眼处释放，环保安全。 |
| 4 | 二人位会议桌 | 16 | 张 | 1、尺寸约：1200mm*400mm*760mm 2、基材采用E1级优质环保型中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，和GB 18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； 3、饰面采用厚度0.6mmAAA级胡桃木皮，选料是无腐、无裂痕、无虫眼和死节，耐磨性强、不起球、防静电、阻燃、纹理自然，并经过烘干、防虫、防污、防腐处理，甲醛释放量0.1mg/L。 4、油漆：采用高级环保型聚脂漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准；采用封闭式油漆工艺，表面光亮平整，颜色均匀、硬度高。耐磨性强，色泽效果持久，漆膜饱满，手感光滑。油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。 5、配件选用优质五金配件，连接处均紧密拼接，安全、坚固、静音。所有偏心件外露接口处均加装嵌入式孔帽，外表美观，并且有效减少甲醛通过孔眼处释放，环保安全。 |
| 5 | 主席椅 | 7 | 张 | 1、用优质西皮，软包件及缝纫外型饱满、圆滑一致，缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直，耐久性等符合国际标准。 2、内材为高弹海绵,进口低燃性CM成型泡胶及绷带结合，硬软适中，回弹性好， PU “成型发泡高定型，采用高密度海绵，密度高于45度。 3、完全根据人体工学原理设计 |
| 6 | 会议椅 | 80 | 张 | 1、脚架采用优质的实木，材质坚硬、刚性强。 2、油漆采用环保哑光聚脂漆，颜色均匀，硬度高、耐磨性强、能长久保持漆面效果；符合国家的GB/T3324-1995/GB/T2384-1998家具技术标准。 3、符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》技术要求。 |
| 7 | 窗帘 | 44 | 米 | 高端物理梭织遮光窗帘，遮光80%以上，含加工辅料、人工费、安装。 |
| 四、五楼会议室 |  |  |  |  |
| （1）显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 交互式会议平板 | 1 | 台 | 一、整机设计 1. 超薄窄边框设计，整机最薄位置≤30mm以下，屏占比≥85%以上。 2. 金属机身，弧形转角采用无尖锐边缘连接。 3. 模块化设计，内置安卓系统，配PC模块(I5/8G/128G)。 4. ★PC通道下内置视频会议软件，视频会议软件与整机为同一厂家。 5. 支持一键开机，除电源线外，无其他连接线。 6. ★为保证整机一体性，内置天线设计，整机包括PC模块无外伸天线。 7. 整机只需连接一根网线或一个无线WIFI，即可实现Windows及Android系统同时联网。 8. 内置1080P高清摄像头，支持自动白平衡、曝光等功能。 9. ★内置6阵列麦克风，8米有效拾音距离。 10. ★中高音喇叭前置，低音喇叭后置，喇叭中高音和低音采用两个独立腔体设计。 11. 声音输出功率2×10W（中高音），15W（低音）。 12. 环境适应：整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 13. 电源要求：100-240V~50/60Hz，待机功耗≤0.5W。 14. 整机物理开关按键，集屏幕开关、系统开关和节能待机功能三合一，操作更便捷。 15. 整机待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒。 16. 产品具备在不关闭整机电源的情况下可一键关闭和开启液晶屏背光，实现功耗降低超过70%。 17. 整机玻璃面板采用4mm 厚防爆防眩光钢化玻璃，防划防撞，表面防撞击，硬度达莫氏7级，确保显示安全及书写安全。 18. 为保证设备稳定运行，产品具有防雷击4级认证。 19. 机身具备防盐雾锈蚀特性，避免长期使用过程中生锈老化。 20. 整机产品机身为金属外壳，满足GB4943.1-2011标准中的防火要求，有效避免产品意外燃烧，确保环境安全。 21. 整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全。 22. 整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 23. 产品符合强制性产品认证制度，需具备CCC认证证书。 24. 产品经过中国节能产品认证，需具备节能认证证书。 二、整机系统 1. ★采用Android 7.0操作系统，存储容量32G ROM，系统内存2G RAM 2. 输入端子:≥2路HDMI；≥3路 USB 2.0；≥1路USB 3.0; ≥1路RJ45 3. 输出端子：≥1路HDMI OUT; ≥1路LINE OUT 三、显示屏参数 1. 屏尺寸为98英寸，类型为IPS，亮度(Typ)≥350 cd/㎡，可视角度为≥178°，对比度≥1200：1，显示比例：16:9。 2. 保证原装液晶A规屏，并提供屏厂证明。 3. 屏幕分辨率为3840×2160，满足全高清4K分辨率显示要求。 4. 屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 5. 整机采用防眩光玻璃面板,玻璃透过率不低于85% ,玻璃面板硬度≥7H 。 四、触摸书写参数 1. 采用红外触控技术，触控方式为手指或笔等不透光物体。触摸点数：10点书写，20点触摸。响应时间：<15毫秒，触摸有效最小识别物2mm。 2. 整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准。防强光干扰，触摸屏的模组能够抵抗太阳光等强光干扰，能在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 五、无线传屏 1. 整机内置接收模块，除无线传屏外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传。支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/Mac OS 2. 传输延迟≤90ms，帧率达到15fps-25fps 3. 无线频段：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac，工作频率5G 4. 整机自带无线WIFI 5G局域网热点，无需外接设备或连接线。 5. 支持同时8个无线传屏器，画面分别投屏到同一个会议平板，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。 6. 支持外部电脑在触摸一体机上做扩展屏显示，且支持触摸回传。 7. 采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在会议平板上做任何操作。 8. 无线传屏支持4分屏，可对每个投屏内容进行独立反向操作。（提供国家级以上第三方认证机构测试报告） 9. 采用USB接口进行传输，可兼容市面上具备通用型USB接口的电脑。 ★无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌。 六、PC模块 1. 采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响。采用80pin以上接口，实现无单独接线的插拔。 2. ★PC模块无需外伸天线和外接网线，通过模块接口与整机通信即可实现上网。 3. ▲采用按压式开关，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 4. 配置： CPU Intel® Core i5/内存DDR4 8G /固态硬盘128G 5. Intel® HD Graphics核显，高清晰立体音效声卡 6. 输入端子：≥2路USB3.0；≥2路 USB 2.0；≥1路麦克风输入 7. 输出端子：≥1路HDMI输出；≥1路 LINE OUT ★为保证系统兼容性，电脑模块要求与整机生产厂家为同一品牌，并可选正版Win10操作系统 七、软件部分 1. ★为确保PC应用使用的便捷性，Windows应用程序可通过在会议平板主页面或更多中的快捷图标启动，无须切换到Windows原生桌面中启动。 2. 侧边栏：在屏幕两侧均有可拖动/可收缩／可展开的悬浮按键，可实现返回、主页、进程管理、批注等最常用的系统操作按键。（提供国家级以上第三方认证机构测试报告） 3. ★侧拉栏：在屏幕两侧均可通过手势滑动拉出侧拉拦，可实现设置、计时器、截图、拍照、快传、录屏、投票器等常用系统工具。 4. ★为方便操作，主页3个核心功能图标，支持主页面左右滑动进入欢迎页面和手机传屏页面，并支持整机设置个性化主页面。 5. ★手机扫码一键授权大屏登录个人资料夹，轻松查看历史会议记录。 6. 针对云盘、U盘和本机的文件分开显示，便于查找，内容也可按照文档、图片、音视频自动分类。 7. 本地白板： a) 提供三种大小笔粗，并预置11种以上颜色，可“无限色盘”自定义笔迹颜色； b) 漫游：通过移动板面可扩大书写区域，也可以将白板局部任意放大缩小； c) 手势操作：单指书写、多指拖拽／移动、单手擦除； d) 手势板擦：当手掌在电子白板上触摸时，会被自动识别为板擦，可快速擦除白板内容； e) 支持至少10步撤销／重复，可撤销或恢复白板的任何内容； f) 支持20页书写版面，可通过缩略图预览页面内容； g) 内容分享：支持白板内容本地／U盘保存，支持二维码和邮件分享，二维码分享时可加密； h) 支持更换背景、插入图片、插入表格，并支持4种擦除方式（点擦、圈擦、手势板擦、一键清屏）； i) 提供智能模式，可手绘识别图形智能识别，继续书写无需重新点击选择画笔功能;； j) ★可在本地白板内快速打开个人云资料夹，并将白板书写内容上传云端或下载本地，方便跨终端二次编辑和分享； k) ★白板内容无需另存为图片格式打印，支持白板内快速一键打印，方便会议记录纸质文档保存。 8. 多通道批注： a) 在任意通道下可一键快速进入批注； b) 批注内容可本地／U盘保存，支持二维码和邮件分享，二维码分享时可加密； 9. ★兼容常用的PPT播放软件，搭配PC模块后无需调用PPT播放软件的批注功能，即可对PPT播放状态下进行连续多页批注，擦除，批注内容与原文件扫码分享保存。 10. 欢迎界面：用户可编辑任意欢迎词内容、位置及背景图片，快速生成欢迎词界面进行签名、书写，并直接生成二维码分享到手机、平板电脑等移动端。 11. 截图功能：可实现对指定区域或全屏截图，截图可直接导入到白板或保存在本地，截图文件支持在白板中编辑并保存。 12. 搜索功能：专门的搜索入口，并可将搜索结果的图片插入到白板进行讲解。 13. ★支持拍照功能，利用前置高清摄像头，支持照片快捷插入白板或生成二维码进行分享。 14. 进程管理：可管理／切换整机的所有进程任务。 15. ★为确保第三方软件使用稳定性，内置自主软件应用商城，支持第三方应用软件下载、安装、使用。 16. 内置信号切换触摸按键，可通过屏幕进行信号源通道切换，无须实体按键。 17. ★侧边栏支持智能隐藏，防止显示全屏内容时被遮挡，影响视觉。当用户再次触碰屏幕时，侧边栏即可再次出现。 18. 整机支持移动设备无线投屏功能，不需要外接设备。安卓设备、iPhone/iPad等设备通过无线WIFI热点进行传输。用户可快速将文档、图片、音乐、视频、桌面等内容投到会议平板上。 19. ★手机投屏软件支持文稿扫描智能校正上传，文档展示更清晰、更便捷。并且支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求。 20. 手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示。 21. ★手机投屏软件支持通过快速扫码方式连接大屏WIFI热点，无需人工手动输入整机热点密码，投屏更方便快捷。 22. 在非白板模式下可快捷调出书写板，满足用户临时快速书写需求。 23. ★为保障系统稳定运行，整机出厂内置检测软件，可协助客户对设备运行故障、异常进行检测、修复，为客户提供更高效的售后体验。 24. ★支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理等功能。（提供国家级以上第三方认证机构测试报告） 25.包含无线投屏器1个。 |
| 2 | 移动支架 | 1 | 台 | 全金属外观，稳重简洁自带托盘，支持前后安装静音万向轮 轻松移动高度自由调整，视野自由掌控 |
| 3 | LED单色屏 | 4.2 | 平方 | 1、LED屏尺寸7.69m×0.546m=4.2㎡ 2、物理点间距 MM 4.75 3、模块尺寸MM L304XH152X15 4、物理密度/M2 44321 5、像素基色R 1 6、驱动方式1/16恒流扫描 7、封装方式SMD 2121 8、★LED显示屏产品需符合平均无故障运行时间MTBF≥290000小时，并提供检测报告。（生产厂家提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件） |
| （2）扩声及数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 二分频全频音箱 | 4 | 只 | 1.箱体采用大斑点水性油漆喷涂处理技术，前面采用有孔金属网背贴声学透声棉 2.单元结构LF:8"低音×1，HF:1.75"高音×1 ★3.频响范围(±3dB)：70-18,000Hz ★4.灵敏度（折算到1m，1W）：≧94dB ★5.额定阻抗：≧6Ω 6.总波谐失真度：≦4% 7.最大声压级：≧120dB 8.额定功率：≧150W 9.指向性（H×V）90°×40° ★10.提供产品通过带有“ILAC-MRA/CNAS/CMA”标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂鲜章（报告内容需要包含第3、4、5、6项） |
| 2 | 专业立体声功放 | 2 | 台 | 1.全新的外观设计，标准机箱，适合标准机柜安装； 2.双声道平衡专业功率放大器,每声道音量单独可调； 3.支持2路XLR接口信号输入，2路6.35mm接口信号输入，使用更方便和灵活； 4.支持三种输出方式可选选：双声道、单声道和BTL桥接；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出； ★5.支持智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能（提供功放保护电路证书与功放故障自恢复电路证书扫描件进行证明，并加盖厂家公章） 6.采用温度补偿技术和低噪声设计，左右两侧各配置一个散热窗口，保障良好的通风散热,高温下仍然维持稳定的工作状态； ★7.支持整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害（提供“大功率定额扩音机的输出电路”功能的相关证书复印件并加盖厂家公章）； 8.支持LED指示灯显示各通道工作状态，显示内容包括:电源“power”,削顶“clip”,信号“signal”,直流保护“DC”,高温“TEMP”等； 9.采用先进的防冲击保护设计，即使功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击； 10.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,额定输出/每声道,8Ω≥230W，额定输出/每声道,4Ω≥350W，额定输出/桥接,8Ω≥700W； 11.输入灵敏度≥1.2dBV； 12.通道阻抗4-16Ω ； 13.信噪比≥100dB； |
| 3 | 专业音箱支架 | 4 | 只 | 材料：金属+钢管 承重：15-20kg |
| 4 | 液晶显示可调频真分集无线话筒 | 1 | 套 | 1.配置双手持麦+接收机 2.工作频率 600-800MHz 3.调制方式 宽带FM 4.信道数目 200 5.信道间隔 250KHz 6.频率稳定度 ±0.005%以内 7.动态范围 100dB 8.最大偏移 ±45KHz 9.音频频率响应 50Hz～19KHz(±3dB)(整个系统的频率取决于话筒单元) 10.综合信躁比 >105dB 11.综合失真 ≤0.5% @1000Hz 12.工作距离 (1)空旷距离约200M；(2)如使用空间复杂或电磁场环境复杂的情况下将缩短工作距离。（工作距离取决于很多变量，包括RF信号的吸收、反射和干扰等。） 13.工作环境温度 -10℃～+50℃ 14.接收机方式 二次变频超外差 15.中频频率 110MHz，10.7MHz 16.天线接入 BNC/50Ω 17.灵敏度 12dBμV(80dB S/N) 18.杂散抑制 ≥75dB 19.音频输出电平：平衡输出 +10 dB（XLR） 20.音频输出电平：非平衡输出 +4 dB(1/4”,6.3mm Jack socket ) 21.供电方式 直流12V / 500mA输入 22.杂散抑制 >75dB 23.音频输出 200mV 24.输出阻抗 XLR接头：200Ω 1/4＂ 接头：1KΩ 25.失真度 <0.1% 26.功能显示方式 LCD液晶显示 27.音头 动圈式麦克风 28.天线 手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 29.输出功率 高功率20mW; 低功率7mW 30.发射功率 10mW 31.杂散抑制 >50dB 32.工作电压 2节5号1.5V碱性电池 33.电池寿命 20mW时大约9个小时，7mW时大约13个小时 |
| 5 | 天线分配器 | 1 | 台 | 1.提供使用2-4台自动选讯接收机的多频道系统，共用一对天线。 2.提高接收机的接收距离和效能。 3.频率范围 687~820MHz 4.RF增益 -0.5~3dB 5.隔离度 ≥25dB 6.阻抗 50Ω 7.输入直流电压 DC12V 8.机器尺寸（L×W×H） 480×230×45mm 9.净重 1.75kg 10.毛重 3.5kg |
| 6 | 无线麦克风增强型天线 | 1 | 台 | 1.全频段 500MHz~1GHz 2.有效角度 100度 3.天线增益 6dB典型 最大值10dB 4.机器尺寸 350×350×28mm 5.毛重 1.5kg 6.净重 0.3kg 7.电量需求 DC12V/50mA |
| 7 | 电源时序器 | 1 | 台 | 1.支持独立的八路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等，还可满足二级欧式的圆头插座； 2.支持控制和显示八路通道开关状态，可通过面板一键开关时序关启通道； 3.支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 4.单路负荷:10A 5.电源容量:总容量220V，16A 6.输入电源:AC220-240/50Hz 7.支持多种控制方式:手动顺序启动、短路信号触发控制（TIMER IN口接入短路信号），支持TIMER LINK接口输出短路信号。 8.电源输出顺序间隔时间:0.5~1.5S ★9、提供第三方检测报告复印件加盖厂家公章。 |
| 8 | 调音台 | 1 | 台 | 1、12通道调音台 2、最多6个话筒/12个线路输入(4个单声道+4个立体声)/2编组母线+1立体声母线/2AUX(包括FX) 3、单声道输入通道上的PAD开关 4、+48V幻象供电 5、XLR平衡输出 6、总失真:0.02%； 7、频响:20Hz～20kHz； 8、等效输入噪声:-128dBu； 9、串音:-74dB； 10、耗电:40w； |
| 9 | 数字前级音频处理器 | 1 | 台 | 1.支持2×24LCD蓝色背光显示功能，支持≥6段LED显示输入和输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态； ★2.支持≥2路可选音频信号输入，≥1路光纤信号输入，≥1路同轴信号输入，≥6路音频信号输出，≥5个话筒输入，每路输出支持光纤输出模式，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； 3.每个输入和输出均支持6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还支持Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式； ★4.提供USB、WIFI或者RS485接口可连接电脑，通过RS485接口可最多连接250台机器,支持远程控制和红外线控制，通过RS485接口远程控制距离可超过1500米； 5.支持面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，单机可存储≥30种用户程序，支持通过PC软件可进行设备之间的复制； 6.支持通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态； 7.支持1.96KHz采样频率，内置32-bitDSP处理器，支持24-bitA/D及D/A转换； 8.每个输入和输出均支持延时和相位控制及哑音设置，输入延时≥30ms，输出延时≥60ms，延时单位支持毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种； 9.输入通道支持调噪声门，输出通道支持控制增益、压限及选择输入通道信号，并支持将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制； ★为保证系统稳定性，投标时需提供第三方权威机构（CNAS或CMA认证的检验机构）的检测报告复印件并加盖厂家公章。 |
| 10 | 自动反馈抑制器 | 1 | 台 | 1.采用高质量贴片元件和贴片自动焊接和在线检测工艺，内置24-bit高性能DSP处理器，保证了信号的解析度和动态范围； 2.支持2×16 字符背光 LCD 显示，可同时观察到滤波器各种参数； 3.支持输入或输出电平指示，2×8 个发光二极管可显示左、右声道输入或输出电平； 4.支持两路输入接口和两路输出接口，提供1路XLR和1路TRS输入接口，1路XLR和≥1路TRS输出接口； 5.支持64/128超取样24-bitA/D和D/A转换，可以储存≥10组数据，能满足≥10种不同情况音质控制的需要，抑制时衰减范围可低至《-48dB； 6.支持每个声道≥12个频道反馈自动搜寻；单点模式自动搜寻并处理和锁定陷波频点，直到手动复位或重新设置； ★7.支持手动模式设置≥2×12个滤波器的所有参数，包括频率、Q值等 8.每个滤波器均有单点、自动两种模式，单点模式下可以调整频率和Q值，在自动模式下只能显示不能调整频率和Q值 9.内置两个并行处理块，左右声道可单独或并联调整； 10.抑制的频率准确度高，最小误差是《1Hz；可调节抑制宽度，带宽选择是 1/1 或 1/5； 11.频响:20Hz-20kHz(±1dB),噪声:>-95dB, A计权（20Hz-20kHz） 12.线路最大输入电平:+16dB(在+4dB额定电平时)，+2dB(在-20dB额定电平时)；线路最大输出电平:+16dB(在+4dB额定电平时),+2dB(在-20dB额定电平时) ★13.为保证系统稳定性，投标时需提供中国质量认证中心的性能检测报告复印件加盖公章 |
| 11 | 智能数字会议系统主机 | 1 | 台 | 1.会议系统控制主机是整个会议系统核心设备，可以实现会议控制、单元设置、讨论发言、会议签到、音效控制、会议全程录音、摄像跟踪、音频输入输出、远程控制等功能，并能与中控系统进行无缝对接； 2.符合IEC 60914 国际标准； 3.支持4.3寸高清彩屏显示和触摸操控：所有功能项及设置操作过程图形化显示，各项功能清晰明了，触摸屏操作直观、简单，人机交互极具人性化； ★4.支持不少以1路RAC接口辅助音频输入，可连接播放器设备等；不少以1路RAC接口辅助音频输出，2路XLR平衡接口音频输出（与RAC输出接口并联），可连接专业功放； 5.支持不少于1路RAC接口告警音频输入，支持告警信号联动触发； ★6.支持不少于6路HDMI高清视频输入，不少于6个BNC标清视频输入，不少于1路HDMI输出，不少于1路BNC标清输出，支持自动摄像跟踪功能；（要求生产厂家提供设备接口图片证明并加盖公章） 7.提供不少于5路8芯DIN航空母座：1路翻译主机连接口，1路扩展主机连接口，3路会议单元连接口； 8.提供不少于1路全双工RS232串口接口，可实现与中控系统的无缝连接；不少于一个RS422串口，连接摄像头控制线，实现对6个摄像头的集中控制； 9.提供1路+5V告警触发电压输入接口，与报警音频输入接口结合实现紧急告警强插功能； 10.提供1路RJ45接口，支持TCP/IP网络协议，可通过PC端软件远程控制系统的全部功能； ★11.提供1路USB接口，支持鼠标控制操作，支持全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选；（要求生产厂家提供会议主机该功能管理界面截图证明并加盖厂家公章） 12.支持连接128台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入4096台会议单元； ★13.支持14段图示均衡器手动调节，可保存6种均衡模式，并有多种默认模式可供选择，采用高性能DSP数字音频处理技术，具有移频器、低频切除等反馈抑制功能，保证会议发言系统输出高保真音频信号； ★14.支持同时发言人数限制（1/2/3/4/5/6）设置功能（要求生产厂家提供会议主机该功能管理界面截图证明并加盖厂家公章）； ★15.支持设定VIP代表发言单元，VIP单元在已开启的话筒总数不超过20（FREE模式下20台，其他模式下10台）台的情况下可以自由开启而不受会议模式限制，最多可设置30台VIP单元（要求生产厂家提供技术参数官网截图证明并加盖厂家公章）； ★16.支持不少于五种会议模式，包括FIFO、NORMAL、VOICE、FREE、APPLY； ★17.支持发言定时和定时发言结束提醒功能：发言定时功能可以设置单元的发言时间，也可关闭发言定时，即不做限制（要求生产厂家提供会议主机该功能管理界面截图证明并加盖厂家公章）； 18.采用嵌入式操作系统，内置高性能ARM处理器，性能稳定，运行可靠； ★19.支持移动控制终端：融入WIFI无线网络技术，利用安卓系统平台，实现安卓平板电脑远程控制会议系统的全部功能。 20.系统显示字幕中/英文两种语言可选择； |
| 12 | 桌面式发言主席单元 | 1 | 只 | 1.符合IEC 60914 国际标准 2.支持发言功能的桌面式会议单元； 3.采用旋钮式插头话筒杆，迷你型麦克风，带有麦克风防风罩，话筒杆长度有≥315mm、≥320mm、≥415mm、≥430mm可选，有黑色、银白色可选；话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护和保存； 4.支持1路3.5mm的立体声耳机插口输出，可连接耳机，音量可调 5.支持本地监听，具有内磁式高保真1.5W扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫； 6.★自带≥2米专用8芯DIN高密线缆，带≥1个航空公头插； 7.支持话筒按键开关，具有主席优先键； 8.内置驻极体心型指向性电容式拾音器，自带双色指示灯环（红色/绿色）；发言为红色，申请发言为绿色； ★9.具有按键签到功能（提供版权局出具包含此功能的软件著作权证书复印件并加盖厂家公章） 10.支持批准代表的申请发言功能； ★11.支持全权控制会议秩序的优先功能（可将所有代表单元静音或关闭），支持设置讲台模式（主席单元始终处于打开状态）； ★12.支持配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪 ★13.支持监听功能，单元发言的语音信号，会在其他自带监听喇叭单元监听，单元发言语音同时输出到主机，主机可以对发言语音进行录音保存，主机的音频输出经过功放进行语音广播。 14.支持单元自我检测功能，配合控制主机可检测的内容有：按键、话筒、LED指示灯和内置扬声器； 15.支持提示音设置，话筒开启时具有提示音，提示音可设置开关状态； 16.支持"手拉手"、"T型"、"+型"等多种连接模式 |
| 13 | 桌面式发言代表单元 | 14 | 只 | 1.符合IEC 60914 国际标准 2.支持发言功能的桌面式会议单元； 3.采用旋钮式插头话筒杆，迷你型麦克风，带有麦克风防风罩，话筒杆长度有≥315mm、≥320mm、≥415mm、≥430mm可选，有黑色、银白色可选；话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护和保存； 4.支持1路3.5mm的立体声耳机插口输出，可连接耳机，音量可调 5.支持本地监听，具有内磁式高保真1.5W扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫； 6.★自带≥2米专用8芯DIN高密线缆，带≥1个航空公头插； 7.支持话筒按键开关，具有主席优先键； 8.内置驻极体心型指向性电容式拾音器，自带双色指示灯环（红色/绿色）；发言为红色，申请发言为绿色； ★9.具有按键签到功能（提供版权局出具包含此功能的软件著作权证书复印件并加盖厂家公章） 10.支持批准代表的申请发言功能； ★11.支持全权控制会议秩序的优先功能（可将所有代表单元静音或关闭），支持设置讲台模式（主席单元始终处于打开状态）； ★12.支持配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪 ★13.支持监听功能，单元发言的语音信号，会在其他自带监听喇叭单元监听，单元发言语音同时输出到主机，主机可以对发言语音进行录音保存，主机的音频输出经过功放进行语音广播。 14.支持单元自我检测功能，配合控制主机可检测的内容有：按键、话筒、LED指示灯和内置扬声器； 15.支持提示音设置，话筒开启时具有提示音，提示音可设置开关状态； 16.支持"手拉手"、"T型"、"+型"等多种连接模式 |
| 14 | 航空安装线缆 | 1 | 条 | 30米8芯航空安装线缆(一公一母接头) |
| 15 | 机柜 | 1 | 台 | 24U高、约600*600*1245mm |
| 16 | 辅材和人工 | 1 | 项 | 设备安装调试，含布线，音频线、跳线、插座、PVC管槽、弯头、扎带、胶布等。 |
| （3）会议桌椅 |  |  |  |  |
| 1 | 环形会议桌 | 1 | 张 | 1、尺寸约：4800mm*1800mm*760mm 2、基材采用E1级优质环保型中密度纤维板含含面材采用浸渍胶膜纸饰面三聚板，经过防虫、防腐等化学处理，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 3、饰面采用厚度0.6mmAAA级胡桃木皮，选料是无腐、无裂痕、无虫眼和死节，耐磨性强、不起球、防静电、阻燃、纹理自然，并经过烘干、防虫、防污、防腐处理，甲醛释放量0.1mg/L。 4、油漆：采用高级环保型聚脂漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准；采用封闭式油漆工艺，表面光亮平整，颜色均匀、硬度高。耐磨性强，色泽效果持久，漆膜饱满，手感光滑。油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。 5、配件选用优质五金配件，连接处均紧密拼接，安全、坚固、静音。 6、所有偏心件外露接口处均加装嵌入式孔帽，外表美观，并且有效减少甲醛通过孔眼处释放，环保安全。 7、产品符合GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》标准。 |
| 2 | 三人位会议桌 | 14 | 张 | 1、尺寸约：1800mm*400mm*760mm 2、基材采用E1级优质环保型中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，和GB 18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； 3、饰面采用厚度0.6mmAAA级胡桃木皮，选料是无腐、无裂痕、无虫眼和死节，耐磨性强、不起球、防静电、阻燃、纹理自然，并经过烘干、防虫、防污、防腐处理，甲醛释放量0.1mg/L。 4、油漆：采用高级环保型聚脂漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准；采用封闭式油漆工艺，表面光亮平整，颜色均匀、硬度高。耐磨性强，色泽效果持久，漆膜饱满，手感光滑。油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。 5、配件选用优质五金配件，连接处均紧密拼接，安全、坚固、静音。所有偏心件外露接口处均加装嵌入式孔帽，外表美观，并且有效减少甲醛通过孔眼处释放，环保安全。 |
| 3 | 二人位会议桌 | 14 | 张 | 1、尺寸约：1200mm*400mm*760mm 2、基材采用E1级优质环保型中密度纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，和GB 18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准； 3、饰面采用厚度0.6mmAAA级胡桃木皮，选料是无腐、无裂痕、无虫眼和死节，耐磨性强、不起球、防静电、阻燃、纹理自然，并经过烘干、防虫、防污、防腐处理，甲醛释放量0.1mg/L。 4、油漆：采用高级环保型聚脂漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准；采用封闭式油漆工艺，表面光亮平整，颜色均匀、硬度高。耐磨性强，色泽效果持久，漆膜饱满，手感光滑。油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。 5、配件选用优质五金配件，连接处均紧密拼接，安全、坚固、静音。所有偏心件外露接口处均加装嵌入式孔帽，外表美观，并且有效减少甲醛通过孔眼处释放，环保安全。 |
| 4 | 主席椅 | 15 | 张 | 1、用优质西皮，软包件及缝纫外型饱满、圆滑一致，缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直，耐久性等符合国际标准。 2、内材为高弹海绵,进口低燃性CM成型泡胶及绷带结合，硬软适中，回弹性好， PU “成型发泡高定型，采用高密度海绵，密度高于45度。 3、完全根据人体工学原理设计 |
| 5 | 会议椅 | 70 | 张 | 1、脚架采用优质的实木，材质坚硬、刚性强。 2、油漆采用环保哑光聚脂漆，颜色均匀，硬度高、耐磨性强、能长久保持漆面效果；符合国家的GB/T3324-1995/GB/T2384-1998家具技术标准。 3、符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》技术要求。 |
| 6 | 窗帘 | 54 | 米 | 高端物理梭织遮光窗帘，遮光80%以上，含加工辅料、人工费、安装。 |
| ▲三、配套（售后）服务最低要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | ▲1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年。 2、“质保期”是指在规定时限或中标人承诺时限内，因货物不能正常使用需要维修维护或设备更换而产生的所有费用均由中标人负责支付，包括人员上门、设备货物及配件的更换和运输等。如由于使用方操作不当或维护不当造成的货物不能正常使用，则中标人需协助采购人进行维护或更换。 3、在供应商承诺的质保期内，设备保修保换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容产品。 |  |  |
| 相关服务要求 |  | 质保期内负责维修、负责更换零部件，配套（售后）服务费用包含在报价中，服务内容如下： 1.负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 2.不能正常使用的必须提供备用机。 3.定期回访以及对设备维修。 4.其余按厂家承诺。 |  |  |
| 交付时间及地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起30个工作日内交付使用。 2.交付地点：采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式、时间和条件 |  | 货到验收合格后支付。 |  |  |
| 验收条件、标准及方法 |  | - 所有设备安装调试完毕后，采购人对供货方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，要求所有技术指标、功能、性能都能满足招标要求。 - 验收所需一切费用由中标人承担，包括但不限于第三方检测费用、第三方验收费用等。投标人在报价时自行考虑相关成本。 3.连续整改三次（经验收小组四次验收）仍无法实现投标文件承诺的设备功能，验收不通过的，不再予以验收，视为虚假应标及中标人单方违约，取消中标资格，按照政府采购法及相关规定从其他中标候选人中选取中标人或重新采购。 |  |  |
| 配套（售后）服务其他要求 |  | 1、在质保期内设备非因人为及不可抗拒因素而引起的损坏或质量问题，中标人免费给予技术服务、维修或更新，并承担相应费用和零部件的费用。 2、接到故障通知后，30分钟内作出反应，并作出详细的故障处理方案；在8小时内到达用户现场，12个小时内按国家及行业标准排除故障，并提供每周7×24小时电话咨询服务。 3、供货期间和验收工作（包括待验收和已经验收的内容）在交付前，中标人对供货在安装产品、成品都应采取措施精心保护，防止损毁和失盗，自行负责相关保管业务。 4、验收后，提供全部操作、维护手册。中标人在验收合格之日起3个工作日内，派工程技术专家到现场来免费提供相关课程培训或讲座。 5、保质期满后对产品提供终身的有偿服务，维修及更换零部件的费用不得再收取人工费用。 |  |  |
| ▲四、核心产品 |  | 本表的核心产品为：交互智能平板 |  |  |
| 五、投标人的履约能力要求表 |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 无 |  |  |
| 能力或业绩 要求 |  | 无 |  |  |
| 六、政策性加分条件 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 七、其他要求 |  | 无 |  |  |
| 八、进口产品说明（如有） |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |

- 02分标：货物一览表

| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三楼厨房设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 男、女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 更衣柜 |  | 规格：600*500*1800mm 1、台面板采用304#1.2mm不锈钢板； 2、层板/侧板/采用304#1.0mm不锈钢板制作； 3、面板层板加强筋梁用304#1.0mmmm不锈钢板。 4、304#1.2mmφ50*1.2㎜不锈钢圆管脚通，可调节半钢脚. |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| A02 | 更衣柜 |  | 规格：800*500*1800mm 1、台面板采用304#1.2mm不锈钢板； 2、层板/侧板/采用304#1.0mm不锈钢板制作； 3、面板层板加强筋梁用304#1.0mmmm不锈钢板。 4、304#1.2mmφ50*1.2㎜不锈钢圆管脚通，可调节半钢脚. |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 主食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 米面架 |  | 规格：1500*800*150mm 1、承重管及脚通采用201#δ=1.2mm38*38mm不锈钢方管制作； 2、框架采用201#δ=1.0mm38*25不锈钢方管； 3、疏格采用201#δ=1.0mm30*15mm不锈钢方管，重型可调节不锈钢脚。 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| B02 | 平板推车 |  | 规格：850*600*900 1、板采用1.2mm不锈钢磨砂贴塑板； 2、可调四个静音轮。 |  | 辆 |  | 1 |  |  |  |
| 副食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 四层板式货架 |  | 规格：1500*500*1500mm 1、承重管及脚通采用304#δ=1.2mm38*38mm不锈钢方管制作； 2、框架采用304#δ=1.0mm38*25不锈钢方管； 3、疏格采用304#δ=1.0mm30*15mm不锈钢方管，重型可调节不锈钢脚. |  | 张 |  | 2 |  |  |  |
| C02 | 平板推车 |  | 规格：850*600*900 1、板采用1.2mm不锈钢磨砂贴塑板； 2、可调四个静音轮。 |  | 辆 |  | 1 |  |  |  |
| 原料检验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 单星池右带台 |  | 规格：1800*700*950mm 1、台面板采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作。 2、星盆斗采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作。 3、台脚304#δ=1.2mmφ50*1.2㎜不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚 4、水池支架横管采用304#δ=1.2mm30×30mm不锈钢方管。 5、水池配溢水口，不锈钢曲棍式下水器。 6、每个池子配豪华水龙头。 |  | 张 |  | 1 |  |  |  |
| D02 | 留样柜 |  | 温度范围：0℃-+10℃，有效容积：380L， 功率约：180W，电压：220V，制冷方式： 直冷，不锈钢玻璃门，隔层数量：4 层， 自动回归门设计，优质压缩机组，一级 能效。规格：600*590*2000 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 大双星池 |  | 规格：1800*700*950mm 1、台面板采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作。 2、星盆斗采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作。 3、台脚304#δ=1.2mmφ50*1.2㎜不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚 4、水池支架横管采用304#δ=1.2mm30×30mm不锈钢方管。 5、水池配溢水口，不锈钢曲棍式下水器。 6、每个池子配豪华水龙头。 |  | 张 |  | 2 |  |  |  |
| E02 | 双层工作台 |  | 规格：1500*700*800mm 1、台面板采用304#1.2mm不锈钢板； 2、面板下垫18mm防潮防霉夹板,加304#1.0mm不锈钢封底 ； 3、面板层板加强筋梁用304#1.0mmmm不锈钢板。 4、304#1.2mmφ50*1.2㎜不锈钢圆管脚通，可调节半钢脚. |  | 张 |  | 2 |  |  |  |
| E03 | 双层工作台 |  | 规格：1800*800*800mm 1、台面板采用304#1.2mm不锈钢板； 2、面板下垫18mm防潮防霉夹板,加304#1.0mm不锈钢封底 ； 3、面板层板加强筋梁用304#1.0mmmm不锈钢板。 4、304#1.2mmφ50*1.2㎜不锈钢圆管脚通，可调节半钢脚. |  | 张 |  | 2 |  |  |  |
| E04 | 四层栅格层架 |  | 规格：1500*500*1500mm 1、承重管及脚通采用304#δ=1.2mm38*38mm不锈钢方管制作； 2、框架采用304#δ=1.0mm38*25不锈钢方管； 3、疏格采用304#δ=1.0mm30*15mm不锈钢方管，重型可调节不锈钢脚. |  | 张 |  | 3 |  |  |  |
| E05 | 四门冷柜 |  | 规格：1200*700*1920mm 1、全内外不锈钢材质； 2、进口压缩机电压220V功率2*360W，容积：1000L； 3、温度范围：-18℃-0℃；制冷方式：直冷。 4、数字防水温度显示并控制箱内温度，调节使用方便，箱内温度一目了然，全部采用聚氨脂高压发泡，保温性能好，箱体强度高， 5、采用优质铜冷凝器，配置220V/35W冷凝器风扇电机两台. |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| E06 | 砧板架，刀架消毒柜 |  | 规格：1000*600*1100mm 电压：220V 紫外线功率：18W 红外线功率：300W 消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风 消毒刀数量：18把 消毒砧板数量：8块 |  | 张 |  | 2 |  |  |  |
| 烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 双头大锅炉(电磁 |  | 1、规格：2200*1200*1200mm,功率：25KW/380V*2 ，采用1.5mm油膜304#材质不锈钢板制作，炉面一体拉伸成型，锅直径900mm； ★2、使用磁感18档位周旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应精准数字功率调节； 3、全密封绝缘机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； 4、设备散热采用变频、防水风机，降低能耗； 5、采用 190*130mm 明火仿真屏幕，功能信息清楚明了； ★6、明火仿真屏，带有屏显炒锅具加热红色弧度同步功能，屏显瞬间火苗大小同步功能，屏显电度累计功能，火力大小，轻松掌控； ★7、智能保护：有电压、传感、超温、无锅、故障及以上保护提醒功能，全屏中文显示,使用省心； ★8、前板防误动作、急停开关设置，使用更安全； ★9、产品线盘符合国家GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.17-2008标准，响应文件中提供产品使用线盘通过市级及以上质量监督检测机构出具的:高温、盐雾环境下，耐压测试合格检测报告复印件，原件核查； ★10、响应文件中提供明火仿真屏全功能显示实物图，产品确认书复印件； |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| F02 | 炉拼台 |  | 规格：500*1250*1200mm 1、面板采用304#δ=1.2mm优质磨砂不锈钢板； 2、脚用304#δ=1.2mmΦ50mm不锈钢管制造，配可调高度子弹脚. |  | 张 |  | 3 |  |  |  |
| F03 | 单头小炒灶 （电磁） |  | 1、规格：850*950*1200mm,功率：15KW/380V，采用1.5mm油膜304#材质不锈钢板制作，炉面一体拉伸成型，锅直径900mm； ★2、使用磁感18档位周旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应精准数字功率调节； 3、全密封绝缘机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； 4、设备散热采用变频、防水风机，降低能耗； 5、采用 190*130mm 明火仿真屏幕，功能信息清楚明了； ★6、明火仿真屏，带有屏显炒锅具加热红色弧度同步功能，屏显瞬间火苗大小同步功能，屏显电度累计功能，火力大小，轻松掌控； ★7、智能保护：有电压、传感、超温、无锅、故障及以上保护提醒功能，全屏中文显示,使用省心； ★8、前板防误动作、急停开关设置，使用更安全； |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| F04 | 单头低背矮汤炉（电磁） |  | 1、规格：2200*1200*1200mm,功率：25KW/380V*2 ，采用1.5mm油膜304#材质不锈钢板制作，炉面一体拉伸成型，锅直径900mm； ★2、使用磁感18档位周旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应精准数字功率调节； 3、全密封绝缘机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； 4、设备散热采用变频、防水风机，降低能耗； 5、采用 190*130mm 明火仿真屏幕，功能信息清楚明了； ★6、明火仿真屏，带有屏显炒锅具加热红色弧度同步功能，屏显瞬间火苗大小同步功能，屏显电度累计功能，火力大小，轻松掌控； ★7、智能保护：有电压、传感、超温、无锅、故障及以上保护提醒功能，全屏中文显示,使用省心； ★8、前板防误动作、急停开关设置，使用更安全； ★9、产品符合GB4706.1-2005产品依据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》和GB4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶 烤箱 灶和灶单元的特殊要求》检测标准，响应文件中提产品通过市级及以上质量检测机构出具的：产品IPX6防水等级，电气强度测试（带电部件-开关（加强绝缘）试验电压3000（V）不击穿、带电部件-平底锅（加强绝缘）试验电压3000（V）不击穿）检测合格报告复印件； ★10、产品线盘符合《GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验J和导则：长霉》检测标准，响应文件中提供产品使用线盘通过市级及以上质量检测机构出具的:长霉试验/11结果及功能正常检测报告复印件； ★11、响应文件中提供产品参数确认书复印件、产品官方彩页。 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| F05 | 双通工作台 |  | 规格：1800*800*800mm 1、台面板采用304#δ=1.2mm不锈钢板； 2、层板/侧板/采用304#δ=1.0mm不锈钢板制作； 3、面板下垫18mm防潮防霉夹板,加304#δ=1.0mm不锈钢封底 ； 4、面板层板加强筋梁用304#δ=1.0mmmm不锈钢板。 5、304#δ=1.2mmφ50*1.2㎜不锈钢圆管脚通，可调节半钢脚. |  | 张 |  | 2 |  |  |  |
| F06 | 双层工作台 |  | 规格：1800*800*800mm 1、台面板采用304#1.2mm不锈钢板； 2、面板下垫18mm防潮防霉夹板,加304#1.0mm不锈钢封底 ； 3、面板层板加强筋梁用304#1.0mmmm不锈钢板。 4、304#1.2mmφ50*1.2㎜不锈钢圆管脚通，可调节半钢脚. |  | 张 |  | 4 |  |  |  |
| F07 | 大单星池 |  | 规格：1200*700*950mm 1、台面板采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作。 2、星盆斗采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作。 3、台脚304#δ=1.2mmφ50*1.2㎜不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚 4、水池支架横管采用304#δ=1.2mm30×30mm不锈钢方管。 5、水池配溢水口，不锈钢曲棍式下水器。 6、每个池子配豪华水龙头。 |  | 张 |  | 1 |  |  |  |
| F08 | 双门蒸饭柜（24盘） |  | 规格：1400*650*1450mm 1、功率36KW，电压3N-380V； 2、整体发泡工艺，蒸饭量100-120KG。 3、采用304全钢发热管 4、最大蒸饭能力：米饭：80-110kg、面点：60-80kg 排骨：100-120kg 5、输入蒸汽压力：0.002mmpa6、蒸饭时间：25~50分钟7、每盆约4kg大米. |  | 台 |  | 3 |  |  |  |
| F09 | 厨房灭火系统 |  | 单瓶组 。扑灭炉灶火源的作用 1、 火灾自动探测，自动实施灭火； 2、 发出声光报警，并可向消控中心输送火灾信号； 3、 自动切断厨房设备燃料供给； 4、 设有紧急手动启动功能； 5、 喷射灭火剂后，自动切换喷射细粒状的冷却水，防止复燃 6、 设有DC24V备用电源，一旦断电，备用电源自动接入。 7、 设有0~30S（可调）延迟功能，在延迟时间内，可实施停止动作或紧急启动； 8、 设有故障报警功能； |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 餐具清洗、消毒间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 收污台 |  | 规格：1800*700*950mm 1、优质1.2㎜厚不锈钢304面板，18厘加强板，底封防水板； 2、优质1.2㎜不锈钢加强筋，层板1.0㎜不锈钢板； 3、φ50*1.2㎜不锈钢圆管脚，可调节半钢脚. |  | 张 |  | 1 |  |  |  |
| G02 | 三星池 |  | 规格：1800*700*950mm 1、台面板采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作。 2、星盆斗采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作。 3、台脚304#δ=1.2mmφ50*1.2㎜不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚 4、水池支架横管采用304#δ=1.2mm30×30mm不锈钢方管。 5、水池配溢水口，不锈钢曲棍式下水器。 6、每个池子配豪华水龙头。 |  | 张 |  | 1 |  |  |  |
| G03 | 双门不锈钢消毒柜 |  | 规格：1200*550*1660mm 容积：680L 功率：1.8KW 电压：380V/220V 网架：2筷子篮2碗篮4拉篮 采用不锈钢发热管高温消毒系统。卓越自动控温高温热风循环消毒系统，全面360度杀菌，独特推拉式轨道筛网层架，收送轻松，清洁方便，全钢体结构+无磁不锈钢内胆，更显豪华美观，高效隔热保温，节能更省时，超大容量设计，可任意调节消毒时间及温度，可调式子弹脚 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| G04 | 高身储物柜 |  | 规格：1200*500*1800mm 1、台面板采用304#δ=1.2mm不锈钢板； 2、层板/侧板/采用304#δ=1.0mm不锈钢板制作； 3、面板层板加强筋梁用304#δ=1.0mmmm不锈钢板。 4、304#δ=1.2mmφ50*1.2㎜不锈钢圆管脚通，可调节半钢脚. |  | 张 |  | 1 |  |  |  |
| 售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 双头汤粉炉 |  | 规格：1500*700*800mm 1、面板采用1.2MM厚不锈钢304磨砂板，侧板/采用304#δ=1.0mm不锈钢板制作； 2、电压220V/功率6KW+3KW/220v； 3、采用智能控制板，按键控制，有短路、过载自动保护； 4、304#δ=1.2mmφ50*1.2㎜不锈钢圆管脚通，可调节半钢脚. |  | 台 |  | 2 |  |  |  |
| H02 | 保洁柜 |  | 规格：1200*500*1800mm 1、台面板采用304#δ=1.2mm不锈钢板； 2、层板/侧板/采用304#δ=1.0mm不锈钢板制作； 3、面板层板加强筋梁用304#δ=1.0mmmm不锈钢板。 4、304#δ=1.2mmφ50*1.2㎜不锈钢圆管脚通，可调节半钢脚. |  | 张 |  | 2 |  |  |  |
| H03 | 四格保温台 |  | 规格：1500*700*800mm 1、面板采用304#δ=1.2mm不锈钢304砂板，其它采用304#δ=1.0mm 2、采用304#δ=1.0mmΦ51mm不锈钢脚，配4个菜盆及可调节脚; 3、电压220V/功率3KW. |  | 台 |  | 8 |  |  |  |
| H04 | 双层工作台 |  | 规格：1800*800*800mm 1、面板采用304#δ=1.2mm优质磨砂不锈钢板； 2、脚用304#δ=1.2mmΦ50mm不锈钢管制造，配可调高度子弹脚. |  | 张 |  | 1 |  |  |  |
| H05 | 双层工作台 |  | 规格：1200*700*800mm 1、面板采用304#δ=1.2mm优质磨砂不锈钢板； 2、脚用304#δ=1.2mmΦ50mm不锈钢管制造，配可调高度子弹脚. |  | 张 |  | 3 |  |  |  |
| H06 | 单通工作台 |  | 规格：1800*600*800mm 1、台面板采用304#δ=1.2mm不锈钢板； 2、层板/侧板/采用304#δ=1.0mm不锈钢板制作； 3、面板下垫18mm防潮防霉夹板,加304#δ=1.0mm不锈钢封底 ； 4、面板层板加强筋梁用304#δ=1.0mmmm不锈钢板。 5、304#δ=1.2mmφ50*1.2㎜不锈钢圆管脚通，可调节半钢脚. |  | 张 |  | 4 |  |  |  |
| H07 | 单星池右带台 |  | 规格：1200*600*950mm 1、台面板采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作。 2、星盆斗采用304#δ=1.2mm不锈钢板制作。 3、台脚304#δ=1.2mmφ50*1.2㎜不锈钢圆管，可调性全钢子弹脚 4、水池支架横管采用304#δ=1.2mm30×30mm不锈钢方管。 5、水池配溢水口，不锈钢曲棍式下水器。 6、每个池子配豪华水龙头。 |  | 张 |  | 1 |  |  |  |
| H08 | 恒温桶 |  | 规格：60L；1、采用1.0mm优质不锈钢制作。 |  | 台 |  | 3 |  |  |  |
| 就餐区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I01 | 玻璃钢四人餐桌 |  | 规格：1200*1400*750mm 1、支架采用1.2mm厚40mm*40mm方管； 2、桌面采用玻璃钢材质，18厘加强板，桌边厚约6cm 3、凳面采用优质防火板，铝合金包边。 |  | 张 |  | 74 |  |  |  |
| I02 | 不锈钢四人餐桌 |  | 规格：1080*1400*760mm 1、支架采用304#δ=1.2mm40mm*40mm不锈钢管； 2、采用304#δ=1.2mm不锈钢磨砂桌面、凳面，18厘加强板，底封防水板。 3、 台脚采用304#δ=1.2mm50×50×mm不锈钢方管 |  | 张 |  | 291 |  | 二层的181张 |  |
| I03 | 双层工作台 |  | 规格：1800*700*800mm 1、面板采用304#δ=1.2mm优质磨砂不锈钢板； 2、脚用304#δ=1.2mmΦ50mm不锈钢管制造，配可调高度子弹脚. |  | 张 |  | 2 |  |  |  |
| I04 | 残羹收集车 |  | 规格：1200*650*800mm 1、优质304#δ=1.2㎜厚不锈钢面板； 2、其他用304#δ=1.2㎜不锈钢板； 3、配双动双刹耐磨轮。 |  | 张 |  | 3 |  |  |  |
| I05 | 备餐柜 |  | 规格：1135*475*1020 三门304#优质不锈钢箱体（带抽屉），大理石台面，304#不锈钢层架，臭氧加石英管加热消毒保洁，黄金色门柱，连门体翻版拉手，功率：800W，电压：220V，容量：430L。 |  | 台 |  | 4 |  |  |  |
| I06 | 10人实木圆餐台 |  | Φ1800mm，订制款，实木圆餐台，经脱水处理，含水率低于6%，并经防虫，防腐等化学处理，表面采用无色高级油漆，油漆吸附力强、光滑均匀。配套自动餐桌转盘，手动自动一体化，摇控控制，大气典雅。 |  | 张 |  | 4 |  |  |  |
| I07 | 实木餐椅 |  | 配套餐台，实木靠背椅，基材采用橡木,经防虫、防腐、干燥等处理，表面采用无色高级油漆。经防潮、防虫、防腐处理，高端大气，色调配套整体装修风格及餐台色调。 |  | 张 |  | 48 |  |  |  |
| 三楼排烟、送鲜风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排烟系统1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a01 | 普通烟罩 |  | 规格：L:1300㎜*550㎜； 采用304#1.0mm优质磨砂不锈钢板； |  | 米 |  | 5.8 |  |  |  |
| b02 | 隔油网 |  | 规格： 1、本油网采用国标304#不锈钢制作， |  | 米 |  | 5.8 |  |  |  |
| a02 | 墙幕 |  | 规格：1000㎜*800㎜； 采用304#1.0mm优质磨砂不锈钢板； |  | 米 |  | 5.8 |  |  |  |
| a03 | 集烟管 |  | 规格：600㎜*600㎜； 1.板采用1.0不锈钢板。 |  | 米 |  | 5.8 |  |  |  |
| a04 | 排烟管 |  | 规格：600㎜*600㎜； 1.板采用1.0不锈钢板。 |  | 米 |  | 10 |  |  |  |
| a05 | 吊码 |  | 规格：配套烟罩 1.板采用30mm*30mm角钢制作. |  | 副 |  | 8 |  |  |  |
| a06 | 弯头 |  | 采用1.0的不锈钢板 600*600. |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| a07 | 三通管 |  | 采用1.0的不锈钢板 600*600 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| a08 | 止回阀 |  | 600*600 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| a09 | 风机变弯头 |  | 采用1.0的不锈钢磨砂板 与风机配套。 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| a10 | 风柜防振弹胶 |  | 采用弹簧制作。 |  | 个 |  | 4 |  |  |  |
| a11 | 软接 |  | 采用工业帆布 风机配套。 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| a12 | 静音抽风柜 |  | 1、规格：1220*970*940mm 静音款； 2、功率：5.5KW/380V , 转速：760r/min ,风量≥ 18500m3/h、噪音≤70dB 、压力≥ 570 Pa ； ★3、风柜箱体采用1.5mm厚无花板，耐磨、防锈不褪色； 4、框架采用3mm厚铝合金材质，固定角采用4mm厚铝合金材质一体成型结构，牢固结实； 5、八个角采用内螺丝固定，外观无螺丝帽，可以整体拆装，方便安装、维护； ★6、采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式，风压强； 7、配置铜芯电机，运行平稳； |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| a13 | 风机安装架 |  | 采用80的角钢制作。 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| a14 | 油烟静电处理器 |  | 1、电压/功率约：220V/1300W，风量：160000m3/小时，净化效果95%； 2、1.2mm厚外壳，1.5mm厚法兰，全满焊工艺，牢固耐用； ★3、电极采用不小于1.5mm高密度铝合金制作，电场复合式设计,解决出风带静电问题，使用更安全； 4、外置独立电流表，三色提示等，运行状况，清洗信息一目了然； ★5、产品配置智能控制器（带智能控制系统），具有菜单功能、故障中文提醒、锁机功能； 6、采用高低压组合电源，配置防火、稳流电容，具有过载保护、放电保护、防雷击保护等功能，放电运行平稳； ★7、产品电容符合GB/T 4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》，在响应文件中提供产品电容通过市级及以上质量监督检测机构出具的：漏电起痕试验合格检测报告复印件，原件核查； ★8、产品智能控制器（带智能控制系统）符合GB4706.1-2005 、智能控制器（带智能控制系统）产品技术要求及试验方法，在响应文件中提供产品智能控制器（带智能控制系统）通过市级及以上质量监督检测机构出具的：功能要求、电气安全要求合格的检测报告复印件，原件核查； ★9、产品符合GB/T 228.1-2010标准，响应文件中需提供产品整机焊接拉力通过市级及以上质量监督检测机构出具的：680N/mm²以上合格检测报告复印件,原件核查； ★10、响应文件中提供产品参数确认书复印件。 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| a15 | 风机控制器 |  | 1、 箱体采用1.6mm厚304不锈钢材质，采用烤漆绝缘处理； ★2、 采用防水、防油度运行指示灯； 3、面板配置智能开关（控制）模块，多按键控制，功率自由调节、时间自由设定、运行模式自由选择； 4、 内置智能防火控制板模块，有高温、缺相、短路、过载、超压保护功能； ★5、 产品智能开关（控制）模块符合：IEC 60529:2013检测标准，响应文件中提供智能开关（控制）模块通过市级及以上质量监督检测机构出具的：IP6X(试具不能触及危险带电部件）、IPX8（外壳防水）合格检测报告复印件，原件核查； ★6、 产品控制板符合GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，响应文件中需提供产品控制板通过市级及以上质量监督检测机构出具的：燃烧性能（垂直燃烧）符合V-O级 合格报告复印件，原件核查； ★7、 响应投标文件中提供产品参数确认书复印件； |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| a16 | 五金配件 （支架、法兰、玻璃胶） |  |  |  | 批 |  | 1 |  |  |  |
| a17 | 安装人工费 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 排烟系统2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b01 | 普通烟罩 |  | 规格：L:1220㎜*500㎜； 采用304#1.0mm优质磨砂不锈钢板； |  | 米 |  | 4.8 |  |  |  |
| b02 | 隔油网 |  | 规格： 1、本油网采用国标304#不锈钢制作， |  | 米 |  | 4.8 |  |  |  |
| b03 | 墙幕 |  | 规格：1000㎜*800㎜； 采用304#1.0mm优质磨砂不锈钢板； |  | 米 |  | 4.8 |  |  |  |
| b04 | 集烟管 |  | 规格：480㎜*480㎜； 1.板采用1.0不锈钢板。 |  | 米 |  | 4.8 |  |  |  |
| b05 | 排烟管 |  | 规格：480㎜*480㎜； 1.板采用1.0不锈钢板。 |  | 米 |  | 5 |  |  |  |
| b06 | 吊码 |  | 规格：配套烟罩 1.板采用30mm*30mm角钢制作. |  | 副 |  | 6 |  |  |  |
| b07 | 弯头 |  | 采用1.0的不锈钢板 480*480. |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| b08 | 三通管 |  | 采用1.0的不锈钢板 480*480 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| b09 | 风机变弯头 |  | 采用1.0的不锈钢磨砂板 与风机配套。 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| b10 | 风柜防振弹胶 |  | 采用弹簧制作。 |  | 个 |  | 4 |  |  |  |
| b11 | 软接 |  | 采用工业帆布 风机配套。 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| b12 | 静音抽风柜 |  | 1、规格：920*760*720mm 静音款； 2、功率：3KW/380V , 风量≥ 10400m3/h、噪音≤68dB 、压力≥ 510 Pa ； ★3、风柜箱体采用1.5mm厚无花板，耐磨、防锈不褪色； 4、框架采用3mm厚铝合金材质，固定角采用4mm厚铝合金材质一体成型结构，牢固结实； 5、八个角采用内螺丝固定，外观无螺丝帽，可以整体拆装，方便安装、维护； ★6、采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式，风压强； 7、配置铜芯电机，运行平稳； |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| b13 | 风机安装架 |  | 采用50*50的角钢制作。 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| b14 | 风机控制器 |  | 1、箱体采用1.6mm厚304不锈钢材质，采用烤漆绝缘处理； 2、采用防水、高亮度运行指示灯； ★3、面板配置智能开关（控制）模块，多按键控制，功率自由调节、时间自由设定、运行模式自由选择； ★4、内置智能防火控制板模块，有高温、缺相、短路、过载、超压保护功能； |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| b15 | 五金配件 （支架、法兰、玻璃胶） |  |  |  | 批 |  | 1 |  |  |  |
| b16 | 安装人工费 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 鲜风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c01 | 鲜风烟管 |  | 规格：600㎜*480㎜； 1.板采用1.0mm不锈钢磨砂板。 |  | 米 |  | 20 |  |  |  |
| c02 | 吊码 |  | 规格：600㎜*480㎜ 1.板采用30mm*30mm角钢制作. |  | 副 |  | 8 |  |  |  |
| c03 | 三通管 |  | 采用1.0的不锈钢板 600*480. |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| c04 | 弯头 |  | 采用1.0的不锈钢板 600*480. |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| c05 | 变头 |  | 采用1.0mm优质不锈钢磨砂板， 与冷水机配套。 |  | 个 |  | 3 |  |  |  |
| c06 | 风柜防振弹胶 |  | 采用弹簧制作。 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| c07 | 软接 |  | 采用工业帆布 风机配套。 |  | 个 |  | 3 |  |  |  |
| c08 | 鲜风机 |  | 功率/电压：2.5KW/380V 15”x15”不锈钢外壳，猪笼内胆、静音处理 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| c09 | 风机控制器 |  | 1、箱体采用1.6mm厚304不锈钢材质，采用烤漆绝缘处理； 2、采用防水、高亮度运行指示灯； ★3、面板配置智能开关（控制）模块，多按键控制，功率自由调节、时间自由设定、运行模式自由选择； ★4、内置智能防火控制板模块，有高温、缺相、短路、过载、超压保护功能； |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| c10 | 鲜风咀 |  | 采1.0mm优质不锈钢板制作。 |  | 个 |  | 12 |  |  |  |
| c11 | 五金配件 （支架、法兰、玻璃胶） |  |  |  | 批 |  | 1 |  |  |  |
| c12 | 安装人工费 |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |

|  | 厨房常用餐具/用品报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 货物名称 | 品牌 |  |  | 规格、技术参数及性能配置 |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |
|  | 1 | 不锈钢蒸笼 |  |  |  | 规格：540mm 全不锈钢蒸笼，5层一套 |  | 套 | 4 |  |  |
|  | 2 | φ60钢盆 |  |  |  | 直径600mm 材质：0.8不锈钢 |  | 个 | 8 |  |  |
|  | 3 | φ50钢盆 |  |  |  | 直径500mm 材质：0.8不锈钢 |  | 个 | 8 |  |  |
|  | 4 | 50*30深盘 |  |  |  | 尺寸：500*350mm 材质：0.7不锈钢 |  | 个 | 10 |  |  |
|  | 5 | 片刀 |  |  |  | 十八子 |  | 把 | 8 |  |  |
|  | 6 | 砍刀 |  |  |  | 十八子 |  | 把 | 8 |  |  |
|  | 7 | 切菜刀 |  |  |  | 十八子 |  | 把 | 8 |  |  |
|  | 8 | 松木菜板 |  |  |  | 直径：45CM 厚度15CM以上 |  | 块 | 8 |  |  |
|  | 9 | 大锅铲 |  |  |  | 加长木柄 材质：不锈钢 |  | 把 | 6 |  |  |
|  | 10 | 中锅铲 |  |  |  | 长：54CM 宽：12.5CM 厚：1.8mm 木柄 |  | 把 | 6 |  |  |
|  | 11 | 炒勺 |  |  |  | 长：56CM 宽：15CM 厚：1.8mm 木柄 |  | 把 | 8 |  |  |
|  | 12 | 油盆 |  |  |  | 直径：23CM 材质：0.8不锈钢 |  | 个 | 8 |  |  |
|  | 13 | 油隔 |  |  |  | 规格：24CM 材质：不锈钢 |  | 个 | 8 |  |  |
|  | 14 | 味盅20CM |  |  |  | 直径：20CM 材质：0.5不锈钢 |  | 个 | 8 |  |  |
|  | 15 | 味盅18CM |  |  |  | 直径：18CM 材质：0.5不锈钢 |  | 个 | 8 |  |  |
|  | 16 | 六格味盒 |  |  |  | 尺寸：330*285*60mm 材质：不锈钢0.5 |  | 组 | 6 |  |  |
|  | 17 | 三格刀盒 |  |  |  | 尺寸：26*15*15.5cm 材质：不锈钢 |  | 个 | 8 |  |  |
|  | 18 | 分菜勺 |  |  |  | 长：340mm 材质：不锈钢 |  | 把 | 16 |  |  |
|  | 19 | 1分之1盆 |  |  |  | 尺寸：530*352*100m材质：电解不锈钢 |  | 个 | 8 |  |  |
|  | 20 | 长汤勺 |  |  |  | 长：60CM 宽：15CM 材质：全钢 |  | 把 | 8 |  |  |
|  | 21 | 中汤勺 |  |  |  | 长：45CM 宽：12CM 材质：全钢 |  | 把 | 8 |  |  |
|  | 22 | 饭勺 |  |  |  | 长24CM 材质：塑料 |  | 把 | 8 |  |  |
|  | 23 | 大号瓜刨 |  |  |  | 尺寸：12*5CM |  | 把 | 5 |  |  |
|  | 24 | 味盅16" |  |  |  | 直径：16CM 材质：0.5不锈钢 |  | 个 | 20 |  |  |
|  | 25 | 长条更 |  |  |  | 长：25CM 宽：2.8CM 材质：不锈钢 |  | 个 | 20 |  |  |
|  | 26 | 捞篱 |  |  |  | 直径：14CM |  | 把 | 8 |  |  |
|  | 27 | 钢炸篱 |  |  |  | 直径：33CM |  | 把 | 8 |  |  |
|  | 28 | 钢水壳 |  |  |  | 直径：48CM 容量5斤 |  | 把 | 6 |  |  |
|  | 29 | 50CM汤桶 |  |  |  | 直径：50CM 材质：不锈钢1.2 |  | 个 | 8 |  |  |
|  | 30 | 钢水勺 |  |  |  | 直径：18CM 加长柄 |  | 个 | 4 |  |  |
|  | 31 | 饭铲 |  |  |  | 长24CM 材质：不锈钢 |  | 把 | 12 |  |  |
|  | 32 | 电子秤 |  |  |  | 100kg |  | 台 | 2 |  |  |
|  | 33 | 不锈钢盆 |  |  |  | 规格：ф800，深5公分 |  | 个 | 8 |  |  |
|  | 34 | 不锈钢桶 |  |  |  | 规格：ф60*60，加厚 |  | 个 | 8 |  |  |
|  | 35 | 90公分拖把 |  |  |  | 90公 |  | 个 | 10 |  |  |
|  | 36 | 60公分拖把 |  |  |  | 60公分 |  | 个 | 10 |  |  |
|  | 37 | 60公分拖把头 |  |  |  | 60公分 |  | 个 | 10 |  |  |
|  | 38 | 拖地榨水车 |  |  |  | 中号 |  | 台 | 8 |  |  |
|  | 39 | 电子钟 |  |  |  |  |  | 个 | 4 |  |  |
|  | 40 | 工作服 |  |  |  | 大号10件 中号10件 小号10件 |  | 件 | 30 |  |  |
|  | 41 | 毛巾 |  |  |  |  |  | 条 | 50 |  |  |
|  | 42 | 粗锅刷 |  |  |  |  |  | 个 | 20 |  |  |
|  | 43 | 细锅刷 |  |  |  |  |  | 个 | 20 |  |  |
|  | 44 | 紫外线消毒灯 |  |  |  |  |  | 个 | 40 |  |  |
|  | 45 | 灭蚊灯 |  |  |  |  |  | 个 | 30 |  |  |
|  | 46 | 13号方筛 |  |  |  | 塑料 |  | 个 | 20 |  |  |
|  | 47 | 15号方筛 |  |  |  | 塑料 |  | 个 | 20 |  |  |
|  | 48 | 周转箱 |  |  |  | 塑料 |  | 个 | 20 |  |  |
|  | 49 | 11号方筛 |  |  |  | 塑料 |  | 个 | 20 |  |  |
|  | 50 | 不锈钢汤桶 |  |  |  | 规格 ：450*450 |  | 个 | 8 |  |  |
|  | 51 | 不锈钢汤桶 |  |  |  | 规格 ：350*350 |  | 个 | 8 |  |  |
|  | 52 | 宪木砧板 |  |  |  | A6 |  | 个 | 16 |  |  |
|  | 53 | 胶砧板 |  |  |  | 450*30 |  | 个 | 4 |  |  |
|  | 序号 | 名称 | 品牌 |  |  | 参数规格 |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |
|  | 食堂装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一楼餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A01 | 天花机空调 |  |  |  | KFR-120TW/(1256S) NhBa-3 功能：制冷量(W)12000 制冷功率(W)3850 制热量(W)12500(14360) 制热功率(W)3900(5760) 规格：电压/频率（V/HZ）380/50 内机尺寸840x290x840 外机尺寸1034x1250x412 |  | 台 | 12 |  |  |
|  | A02 | 空调管道 |  |  |  | 空调铜管连接管子铜双管 |  | 米 | 200 |  |  |
|  | A03 | 吊顶 |  |  |  | 矿棉板吊顶600*600（含吊顶辅材、人工） |  | 平方 | 760 |  |  |
|  | A04 | 消防喷头调整 |  |  |  | 人工费 |  | 平方 | 760 |  |  |
|  | A05 | 货物运输、搬运及设备安装调试 |  |  |  | 人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 二楼餐厅、包厢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B01 | 2P挂式空调 |  |  |  | 特效等级3级，变频； 1、外机尺寸：899*378*596mm ，内机：998*178*340mm ； 2、制冷量：5000W，电辅热1200W，额定制冷功率1600W;制热量:6300W，额定制热功率2300W， 3、循环风量：850m³/H 4、噪音（DB）内/外：18-37-40/50； 5、重量（KG）内/外：15/41； 6、使用面积：20-32㎡. |  | 台 | 2 | 包厢 |  |
|  | B02 | 天花机空调 |  |  |  | KFR-120TW/(1256S) NhBa-3 功能：制冷量(W)12000 制冷功率(W)3850 制热量(W)12500(14360) 制热功率(W)3900(5760) 规格：电压/频率（V/HZ）380/50 内机尺寸840x290x840 外机尺寸1034x1250x412 |  | 台 | 15 | 餐厅 |  |
|  | B03 | 空调管道 |  |  |  | 空调铜管连接管子铜双管 |  | 米 | 300 |  |  |
|  | B04 | 吊顶 |  |  |  | 矿棉板吊顶600*600（含吊顶辅材、人工） |  | 平方 | 1000 |  |  |
|  | B05 | 消防喷头调整 |  |  |  | 人工费 |  | 平方 | 1000 |  |  |
|  | B06 | 货物运输、搬运及设备安装调试 |  |  |  | 人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 三层餐厅、包厢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C01 | 2P挂式空调 |  |  |  |  | 特效等级3级，变频； 1、外机尺寸：899*378*596mm ，内机：998*178*340mm ； 2、制冷量：5000W，电辅热1200W，额定制冷功率1600W;制热量:6300W，额定制热功率2300W， 3、循环风量：850m³/H 4、噪音（DB）内/外：18-37-40/50； 5、重量（KG）内/外：15/41； 6、使用面积：20-32㎡. | 台 | 4 | 包厢 |  |
|  | C02 | 天花机空调 |  |  |  |  | KFR-120TW/(1256S) NhBa-3 功能：制冷量(W)12000 制冷功率(W)3850 制热量(W)12500(14360) 制热功率(W)3900(5760) 规格：电压/频率（V/HZ）380/50 内机尺寸840x290x840 外机尺寸1034x1250x412 | 台 | 18 | 餐厅 |  |
|  | C03 | 空调管道 |  |  |  |  | 空调铜管连接管子铜双管 | 米 | 370 |  |  |
|  | C04 | 吊顶 |  |  |  |  | 矿棉板吊顶600*600（含吊顶辅材、人工） | 平方 | 1350 |  |  |
|  | C05 | 消防喷头调整 |  |  |  |  | 人工费 | 平方 | 1350 |  |  |
|  | C06 | 货物运输、搬运及设备安装调试 |  |  |  |  | 人工费 | 项 | 1 |  |  |
| ▲配套（售后）服务最低要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  | ▲1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年。 2、“质保期”是指在规定时限或中标人承诺时限内，因货物不能正常使用需要维修维护或设备更换而产生的所有费用均由中标人负责支付，包括人员上门、设备货物及配件的更换和运输等。如由于使用方操作不当或维护不当造成的货物不能正常使用，则中标人需协助采购人进行维护或更换。 3、在供应商承诺的质保期内，设备保修保换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 相关服务要求 |  |  |  |  | 质保期内负责维修、负责更换零部件，配套（售后）服务费用包含在报价中，服务内容如下： 1.负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 2.不能正常使用的必须提供备用机。 3.定期回访以及对设备维修。 4.其余按厂家承诺。 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  |  |  | 1.交付时间：自签订合同之日起30个工作日内交付使用。 2.交付地点：采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式、时间和条件 |  |  |  |  | 货到验收合格后支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收条件、标准及方法 |  |  |  |  | - 所有设备安装调试完毕后，采购人对供货方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，要求所有技术指标、功能、性能都能满足招标要求。 - 验收所需一切费用由中标人承担，包括但不限于第三方检测费用、第三方验收费用等。投标人在报价时自行考虑相关成本。 3.连续整改三次（经验收小组四次验收）仍无法实现投标文件承诺的设备功能，验收不通过的，不再予以验收，视为虚假应标及中标人单方违约，取消中标资格，按照政府采购法及相关规定从其他中标候选人中选取中标人或重新采购。 |  |  |  |  |  |  |
| 配套（售后）服务其他要求 |  |  |  |  | 1、在质保期内设备非因人为及不可抗拒因素而引起的损坏或质量问题，中标人免费给予技术服务、维修或更新，并承担相应费用和零部件的费用。 2、接到故障通知后，30分钟内作出反应，并作出详细的故障处理方案；在8小时内到达用户现场，12个小时内按国家及行业标准排除故障，并提供每周7×24小时电话咨询服务。 3、供货期间和验收工作（包括待验收和已经验收的内容）在交付前，中标人对供货在安装产品、成品都应采取措施精心保护，防止损毁和失盗，自行负责相关保管业务。 4、验收后，提供全部操作、维护手册。中标人在验收合格之日起3个工作日内，派工程技术专家到现场来免费提供相关课程培训或讲座。 5、保质期满后对产品提供终身的有偿服务，维修及更换零部件的费用不得再收取人工费用。 |  |  |  |  |  |  |

03分标：货物一览表

|  | （2） 物理、化学、生物56座实验室设备概算清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 设备或材料名称 | 技术参数 |  |  | 单位 | 数量 |  |
|  | 一、物理力学实验室(56座）2间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 教师演示台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2400mm×700 mm×850mm。 （2）★台面： 为25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： 2-1：化学性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》, 满足以下化学试剂：硝酸（65%）、硫酸（98%）、盐酸（37%）、二甲基甲酰胺、二恶烷、乙醚、甲酸（90%）、糠醛、四氢呋喃等52项化学试剂检测，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 2-2：物理性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,且满足如下性能检测：1、24h吸水率%：≤0.3；2、尺寸稳定性%：≤0.1（干热）；3、漆膜附着力级：0级-切割边缘完全平滑无一格脱落；4、漆膜硬度：＞6H；5、表面耐龟裂：5级-用6倍放大镜观察表面无裂纹；6、表面耐香烟灼烧：5级-无明显变化；7、表面耐干热：5级-无明显变化；8、表面耐划痕：2.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；9、表面耐湿热性能：5级-无明显变化；10、表面耐磨性能：≤磨耗值0.05g/100r，表面情况-磨350转以后无露底现象；11、耐光色牢度：4级。 2-3：环保性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.03（E1级标准≤0.124），要求台面板具备国家省级部门检测依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，4种重金属（可溶性铅≤2.1、镉：未检出、铬≤0.4、汞：未检出）。 2-4：抗菌性能检测：检测依据和方法JIS Z2801:2010，且符合*大肠杆菌，抗菌率>98%以上；*金黄色葡萄球菌，抗菌率>99%以上；*铜绿假单胞菌，抗菌率>99%以上；*肺炎克雷伯氏菌，抗菌率>99%以上；*枯草杆菌黑色变种芽孢，抗菌率>96%以上；*表皮葡萄球菌，抗菌率>99%以上。 2-5：投标人需有台面制造厂商出具的授权证明,要求同一台面制造厂商只能授权一家公司（手写无效，以打印文本为有效授权）；投标人需提供台面制造厂商出具的产品检测报告复印件，且检测报告需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章，检测报告须为2019年版本及以后最新版本（检测报告必须带二维码防伪识别，扫码出公司名称，报告编号，以辨真伪）。 （3）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚不小于1.0mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （4）台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 （5）桌脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （6）柜门铰链：采用优质金属定位铰链，铰链的壁厚不小于1.0mm，安全、牢固、防腐、耐用。 |  |  | 张 | 1 |  |
|  | 2 | 学生实验台 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2400mm×600 mm×760mm，4人座。 （2）★ 台面：12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求： 2-1：化学性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,满足以下化学试剂：硝酸（65%）、硫酸（98%）、盐酸（37%）、二甲基甲酰胺、二恶烷、乙醚、甲酸（90%）、糠醛、四氢呋喃等52项化学试剂检测，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 2-2：物理性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,且满足如下性能检测：1、静曲强度：≥92.9MPa; 2、弹性模量：≥7040MPa;3、密度：≥1.38g/cm3; 4、24h吸水率%：≤0.3；5、尺寸稳定性%：≤0.1（干热）；6、漆膜附着力级：0级-切割边缘完全平滑无脱落；7、漆膜硬度：大于6H；8、抗冲击性能：≤6.1MM（落球高度1米）；9、表面耐龟裂：5级-用6倍放大镜观察表面无裂纹；10、表面耐香烟灼烧：5级-无明显变化；11、表面耐干热：5级-无明显变化；12、表面耐划痕：2.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；13、表面耐湿热性能：5级-无明显变化；14、表面耐磨性能：≤磨耗值0.07g/100r，表面情况-磨350转以后无露底现象；15、耐光色牢度：4级。 2-3：环保性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 甲醛释放量≤0.03（E1级标准≤0.124），要求台面板具备国家省级部门检测依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，4种重金属（可溶性铅≤1.7、镉：未检出、铬≤0.4、汞：未检出）。 2-4：抗菌性能检测：检测依据JIS Z2801:2010，且符合*大肠杆菌，抗菌率>98%以上；*金黄色葡萄球菌，抗菌率>99%以上；*铜绿假单胞菌，抗菌率>98%以上；*肺炎克雷伯氏菌，抗菌率>99%以上；*表皮葡萄球菌，抗菌率>97%以上。 2-5阻燃性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能等级B1级，且满足5项要求：1、燃烧增长速率指数小于110（要求小于120）； 2、火焰横向蔓延情况：符合（要求：火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘）；3、600S的总放热量小于6（要求小于7.5）；4、60S内焰尖高度小于150（要求小于等于150）；5、60S内有无燃烧滴落物引燃滤纸现象：符合（要求：60S内无燃烧滴落物引燃滤纸现象）。 2-6：投标人需有台面制造厂商出具的授权证明,要求同一台面制造厂商只能授权一家公司（手写无效，以打印文本为有效授权）；投标人需提供台面制造厂商出具的产品检测报告复印件，且检测报告需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章，检测报告须为2019年版本及以后最新版本（检测报告必须带二维码防伪识别，扫码出公司名称，报告编号，以辨真伪）。 （3）台体框架：制作材料、连接要求等与教师演示台相同。 （4）台体衬板：与教师演示台相同，桌斗应设置挂凳扣，挂凳板的外露截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 （5）桌脚：采用直径10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧 （6）边沿：实验台的前端及两侧的1/3处应设置挡物边沿。 |  |  | 张 | 14 |  |
|  | 3 | 学生凳 | 规格：34cm×18cm×43cm，实木四腿方凳，做工精细。 |  |  | 张 | 56 |  |
|  | 4 | 教师主控电源 | l、漏电保护开关、工作指示灯选用国产优质产品、220V交流输出插座(六孔插座)取用国产优质产品； 2、低压交流电源：2-24V可调(每档2V)，额定电流3A(短路、过载自动保护、自动复位)； 3、直流稳压电源：1.5-18V连续可调，额定电流6A，18v—24v额定电流3A，(短路、过载自动保护、自动复位)；85系指针表显示。. 4、直流大电流输出：9V／40A；8秒自动断开。. 5、教师插座电源：220V交流，负载电流10A。五孔(或三孔两用)交流电源插座1个。设置在演示台的中间抽屉内。 A:由教师控制学生实验台交流220V电源，每组由空气开关控制，共分四组，并配有漏电保护开关； B:由教师统一控制学生实验台低压电源，交流每档2V,共12档。直流可以在控制范围内微调。 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 5 | 学生交直流专用电源盒 | 1、每两个学生中间，配备翻盖式防尘结构的直流电源盒，接受教师演示台送来的交流电源。 2.学生电源低压交，直流可同时输出，设有自动过载保护功能，保护电路启动后，红色发光管点亮，工作指示灯熄灭（指示灯均为隐蔽式）。去掉负载电路恢复正常待机，不影响继续实验。 3、高压电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。 |  |  | 台 | 28 |  |
|  | 6 | 实验室综合布线 | 铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4mm²优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5mm²优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2间合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、物理电学实验室(56座）1间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 教师演示台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2400mm×700 mm×850mm。 （2）★台面： 为25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： 2-1：化学性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》, 满足以下化学试剂：硝酸（65%）、硫酸（98%）、盐酸（37%）、二甲基甲酰胺、二恶烷、乙醚、甲酸（90%）、糠醛、四氢呋喃等52项化学试剂检测，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 2-2：物理性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,且满足如下性能检测：1、24h吸水率%：≤0.3；2、尺寸稳定性%：≤0.1（干热）；3、漆膜附着力级：0级-切割边缘完全平滑无一格脱落；4、漆膜硬度：＞6H；5、表面耐龟裂：5级-用6倍放大镜观察表面无裂纹；6、表面耐香烟灼烧：5级-无明显变化；7、表面耐干热：5级-无明显变化；8、表面耐划痕：2.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；9、表面耐湿热性能：5级-无明显变化；10、表面耐磨性能：≤磨耗值0.05g/100r，表面情况-磨350转以后无露底现象；11、耐光色牢度：4级。 2-3：环保性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.03（E1级标准≤0.124），要求台面板具备国家省级部门检测依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，4种重金属（可溶性铅≤2.1、镉：未检出、铬≤0.4、汞：未检出）。 2-4：抗菌性能检测：检测依据和方法JIS Z2801:2010，且符合*大肠杆菌，抗菌率>98%以上；*金黄色葡萄球菌，抗菌率>99%以上；*铜绿假单胞菌，抗菌率>99%以上；*肺炎克雷伯氏菌，抗菌率>99%以上；*枯草杆菌黑色变种芽孢，抗菌率>96%以上；*表皮葡萄球菌，抗菌率>99%以上。 2-5：投标人需有台面制造厂商出具的授权证明,要求同一台面制造厂商只能授权一家公司（手写无效，以打印文本为有效授权）；投标人需提供台面制造厂商出具的产品检测报告复印件，且检测报告需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章，检测报告须为2019年版本及以后最新版本（检测报告必须带二维码防伪识别，扫码出公司名称，报告编号，以辨真伪）。 （3）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚不小于1.0mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （4）台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 （5）桌脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （6）柜门铰链：采用优质金属定位铰链，铰链的壁厚不小于1.0mm，安全、牢固、防腐、耐用。 |  |  | 张 | 1 |  |
|  | 11 | 学生实验台 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2400mm×600 mm×760mm，4人座。 （2）★ 台面：12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求： 2-1：化学性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,满足以下化学试剂：硝酸（65%）、硫酸（98%）、盐酸（37%）、二甲基甲酰胺、二恶烷、乙醚、甲酸（90%）、糠醛、四氢呋喃等52项化学试剂检测，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 2-2：物理性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,且满足如下性能检测：1、静曲强度：≥92.9MPa; 2、弹性模量：≥7040MPa;3、密度：≥1.38g/cm3; 4、24h吸水率%：≤0.3；5、尺寸稳定性%：≤0.1（干热）；6、漆膜附着力级：0级-切割边缘完全平滑无脱落；7、漆膜硬度：大于6H；8、抗冲击性能：≤6.1MM（落球高度1米）；9、表面耐龟裂：5级-用6倍放大镜观察表面无裂纹；10、表面耐香烟灼烧：5级-无明显变化；11、表面耐干热：5级-无明显变化；12、表面耐划痕：2.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；13、表面耐湿热性能：5级-无明显变化；14、表面耐磨性能：≤磨耗值0.07g/100r，表面情况-磨350转以后无露底现象；15、耐光色牢度：4级。 2-3：环保性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 甲醛释放量≤0.03（E1级标准≤0.124），要求台面板具备国家省级部门检测依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，4种重金属（可溶性铅≤1.7、镉：未检出、铬≤0.4、汞：未检出）。 2-4：抗菌性能检测：检测依据JIS Z2801:2010，且符合*大肠杆菌，抗菌率>98%以上；*金黄色葡萄球菌，抗菌率>99%以上；*铜绿假单胞菌，抗菌率>98%以上；*肺炎克雷伯氏菌，抗菌率>99%以上；*表皮葡萄球菌，抗菌率>97%以上。 2-5阻燃性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能等级B1级，且满足5项要求：1、燃烧增长速率指数小于110（要求小于120）； 2、火焰横向蔓延情况：符合（要求：火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘）；3、600S的总放热量小于6（要求小于7.5）；4、60S内焰尖高度小于150（要求小于等于150）；5、60S内有无燃烧滴落物引燃滤纸现象：符合（要求：60S内无燃烧滴落物引燃滤纸现象）。 2-6：投标人需有台面制造厂商出具的授权证明,要求同一台面制造厂商只能授权一家公司（手写无效，以打印文本为有效授权）；投标人需提供台面制造厂商出具的产品检测报告复印件，且检测报告需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章，检测报告须为2019年版本及以后最新版本（检测报告必须带二维码防伪识别，扫码出公司名称，报告编号，以辨真伪）。 （3）台体框架：制作材料、连接要求等与教师演示台相同。 （4）台体衬板：与教师演示台相同，桌斗应设置挂凳扣，挂凳板的外露截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 （5）桌脚：采用直径10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧 （6）边沿：实验台的前端及两侧的1/3处应设置挡物边沿。 |  |  | 张 | 14 |  |
|  | 12 | 学生凳 | 规格：34cm×18cm×43cm，实木四腿方凳，做工精细。 |  |  | 张 | 56 |  |
|  | 13 | 教师主控电源 | 教室设置1个60A的漏电保护总电源控制开关，并置于盒内。教师演示台设置抽屉式电源总控制台，其功能要求为：1、总控台设置电源总开关，内置指示灯显示；2、交流220V，采用多功能五孔10A带防护插座。3、学生用交流220V分四路输出，分别用按钮开关操作，工作时由内置指示灯显示，每路设有过载短路保护；4、教师用电源：1、直流稳压输出1.5-36V连续可调或分档连续可调，（1.5-18V）的额定输出电流≥6A，（18-36V）额定输出电流≥3A；2、直流稳压输出根据使用电压高低进行步进或连续可调调整，并有电压表显示；显示电表精度不低于2.5级。工作时由内置指示灯显示，每路设有过载短路、复位保护。3、直流大电流短时输出40A，输出电流大于10A时20S±2S自动关断。4、交流输出电压2-30V连续可调或分档连续可调，（2-18V）额定输出电流≥8A、（18-30V）额定输出电流≥4A；5、交、直流根据使用电压高低进行步进或连续可调调整，并有电压表显示；显示电表精度不低于2.5级。工作时由内置指示灯显示，每路设有过载短路、复位保护。6、教师电源系统的性能应符合《 JY0374-2004》中的相关要求 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 14 | 学生交直流专用电源盒 | 1、每张台装配1组实验用电源，配交流电压表，直流电压，电流表，做输出指示。 2、每组电源配有漏电保护器、工作指示灯、保险丝二组三孔220V交流电源输出用国产优质插座。 3、低压交流电源：2V—18V、每2V一档，额定电流3A，18V—24，额定电流2A，(短路、过载自动保护、自动复位) 4、低压直流稳压电源：1.5V-16V，额定电流2A，16V—24V，额定电流1A，连续可调电源(短路、过载自动保护、手动复位)85表显示。 5、配灵敏电流计、双量程低压直流电压表、低压直流电流表各一只（测量表）。 6、接线柱输出，选用回型接线柱，不易被学生拧下 7、低压交、直流电源有开关控制。 |  |  | 台 | 28 |  |
|  | 15 | 实验室综合布线 | 铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4mm²优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5mm²优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 16 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、物理准备室1间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 办公桌椅 | 办公桌：1、规格：1400W×700D×760H（单位：㎜） 2、基材：采用E1级中密度板含浸渍胶膜纸饰面创花板，经过脱脂、除虫、防腐、干燥处理。 3、面材：采用优质三聚氰胺贴面板，颜色可选，表面具有耐磨、耐刮、耐高温、耐酸碱、耐污染的特性。 4、桌子所有板材裸漏部分用封边条密封，桌面面板封边条采用厚度不小于1.5mm的PVC材质。 5、桌面板厚度≥25mm；其余板的厚度≥15㎜，因桌子跨度比较长，用久之后桌面会有下沉变形等情况，桌面底下应增加两条加固支撑横量，增加桌子的承重性能，横量承重应超过200公斤以上。 6、配防潮、防压、防滑脚垫。 7、键盘、抽屉安装两节豪华道轨，选用优质五金配件。 8、办公桌设计为右边一个抽屉一个门，抽屉应配有优质五金锁头，优质五金拉手锁，为防止用久之后锁头会出现断裂或生锈等情况。 9、在桌子右边配套主机柜，主机柜的左右两侧各开有散热孔，每个孔装备有防热工程胶套。 办公椅：椅子规格：常规。 饰面：采用优质网布，衬垫层：采用优质高回弹PU泡绵，框架：采用优质的弓字脚。油漆：优质环保油漆。要求椅子经久耐用，符合人体工程学设计。 产品甲醛释放量达到国家相关要求环保标准、符合GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 |  |  | 套 | 2 |  |
|  | 18 | 准备台 | 铝木结构，一体化台面，双面设计，每边4个抽屉、两组对开门，基本要求如下：台面尺寸规格：2400×1100×850mm 1. 12.7mm 厚实芯理化板（边缘用相应的台面板双层加厚，使用CNC电脑数控机修边开孔等加工工艺），台面具耐热、耐磨、耐撞击、耐酸碱、耐腐蚀、防水等功能。2.台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚不小于1.0mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。3.台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。4.支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。5.柜门铰链：采用优质金属定位铰链，铰链的壁厚不小于1.0mm，安全、牢固、防腐、耐用。6.抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚≥1.0mm优质金属一次性成型加工。 |  |  | 张 | 1 |  |
|  | 19 | 仪器柜 （其中6个药品柜） | 规格：1000mm×500mm×2000mm； 1、柜体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 2、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径不小于25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为30mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 4、隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。隔板的两条长边采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为20mm×20mm，壁厚1.0mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定。 5、高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0 mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。 6、支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 |  |  | 个 | 12 |  |
|  | 20 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1间合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、普通化学实验室（56座) 2间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 教师演示台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2800mm×700 mm×850mm。 （2）★台面： 为25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： 2-1：化学性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》, 满足以下化学试剂：硝酸（65%）、硫酸（98%）、盐酸（37%）、二甲基甲酰胺、二恶烷、乙醚、甲酸（90%）、糠醛、四氢呋喃等52项化学试剂检测，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 2-2：物理性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,且满足如下性能检测：1、24h吸水率%：≤0.3；2、尺寸稳定性%：≤0.1（干热）；3、漆膜附着力级：0级-切割边缘完全平滑无一格脱落；4、漆膜硬度：＞6H；5、表面耐龟裂：5级-用6倍放大镜观察表面无裂纹；6、表面耐香烟灼烧：5级-无明显变化；7、表面耐干热：5级-无明显变化；8、表面耐划痕：2.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；9、表面耐湿热性能：5级-无明显变化；10、表面耐磨性能：≤磨耗值0.05g/100r，表面情况-磨350转以后无露底现象；11、耐光色牢度：4级。 2-3：环保性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.03（E1级标准≤0.124），要求台面板具备国家省级部门检测依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，4种重金属（可溶性铅≤2.1、镉：未检出、铬≤0.4、汞：未检出）。 2-4：抗菌性能检测：检测依据和方法JIS Z2801:2010，且符合*大肠杆菌，抗菌率>98%以上；*金黄色葡萄球菌，抗菌率>99%以上；*铜绿假单胞菌，抗菌率>99%以上；*肺炎克雷伯氏菌，抗菌率>99%以上；*枯草杆菌黑色变种芽孢，抗菌率>96%以上；*表皮葡萄球菌，抗菌率>99%以上。 2-5：投标人需有台面制造厂商出具的授权证明,要求同一台面制造厂商只能授权一家公司（手写无效，以打印文本为有效授权）；投标人需提供台面制造厂商出具的产品检测报告复印件，且检测报告需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章，检测报告须为2019年版本及以后最新版本（检测报告必须带二维码防伪识别，扫码出公司名称，报告编号，以辨真伪）。 （3）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚不小于1.0mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （4）台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 （5）水池柜：演示台一侧应设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护。 （6）桌脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （7）柜门铰链：采用优质金属定位铰链，铰链的壁厚不小于1.0mm，安全、牢固、防腐、耐用。 |  |  | 张 | 1 |  |
|  | 22 | 学生实验台 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2800mm×600 mm×760mm，4人座。 （2）★ 台面：12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求： 2-1：化学性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,满足以下化学试剂：硝酸（65%）、硫酸（98%）、盐酸（37%）、二甲基甲酰胺、二恶烷、乙醚、甲酸（90%）、糠醛、四氢呋喃等52项化学试剂检测，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 2-2：物理性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,且满足如下性能检测：1、静曲强度：≥92.9MPa; 2、弹性模量：≥7040MPa;3、密度：≥1.38g/cm3; 4、24h吸水率%：≤0.3；5、尺寸稳定性%：≤0.1（干热）；6、漆膜附着力级：0级-切割边缘完全平滑无脱落；7、漆膜硬度：大于6H；8、抗冲击性能：≤6.1MM（落球高度1米）；9、表面耐龟裂：5级-用6倍放大镜观察表面无裂纹；10、表面耐香烟灼烧：5级-无明显变化；11、表面耐干热：5级-无明显变化；12、表面耐划痕：2.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；13、表面耐湿热性能：5级-无明显变化；14、表面耐磨性能：≤磨耗值0.07g/100r，表面情况-磨350转以后无露底现象；15、耐光色牢度：4级。 2-3：环保性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 甲醛释放量≤0.03（E1级标准≤0.124），要求台面板具备国家省级部门检测依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，4种重金属（可溶性铅≤1.7、镉：未检出、铬≤0.4、汞：未检出）。 2-4：抗菌性能检测：检测依据JIS Z2801:2010，且符合*大肠杆菌，抗菌率>98%以上；*金黄色葡萄球菌，抗菌率>99%以上；*铜绿假单胞菌，抗菌率>98%以上；*肺炎克雷伯氏菌，抗菌率>99%以上；*表皮葡萄球菌，抗菌率>97%以上。 2-5阻燃性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能等级B1级，且满足5项要求：1、燃烧增长速率指数小于110（要求小于120）； 2、火焰横向蔓延情况：符合（要求：火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘）；3、600S的总放热量小于6（要求小于7.5）；4、60S内焰尖高度小于150（要求小于等于150）；5、60S内有无燃烧滴落物引燃滤纸现象：符合（要求：60S内无燃烧滴落物引燃滤纸现象）。 2-6：投标人需有台面制造厂商出具的授权证明,要求同一台面制造厂商只能授权一家公司（手写无效，以打印文本为有效授权）；投标人需提供台面制造厂商出具的产品检测报告复印件，且检测报告需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章，检测报告须为2019年版本及以后最新版本（检测报告必须带二维码防伪识别，扫码出公司名称，报告编号，以辨真伪）。 （3）台体框架：制作材料、连接要求等与教师演示台相同。 （4）台体衬板：与教师演示台相同，桌斗应设置挂凳扣，挂凳板的外露截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 （5）桌脚：采用直径10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧 （6）边沿：实验台的前端及两侧的1/3处应设置挡物边沿。 （7）水槽柜设置在实验台中间，安放水槽。水槽柜设置检修门（铰链控制），便于进行检修、维护。 |  |  | 张 | 14 |  |
|  | 24 | 学生凳 | 规格：34cm×18cm×43cm，实木四腿方凳，做工精细。 |  |  | 张 | 56 |  |
|  | 25 | 教师主控电源 | l、漏电保护开关、工作指示灯选用国产优质产品、220V交流输出插座(二、三插座)取用国产优质产品； 2、低压交流电源：0-30V可调(每档1V)，额定电流8A(短路、过载自动保护、自动复位)；轻触按键操作，数字键直接选取电压.数字表显示。 3、直流稳压电源：1.5-18V连续可调，额定电流6A，18v—30v额定电流3A，调压分辨率为0.1V.(短路、过载自动保护、自动复位)；轻触按键操作，数字键直接选取电压.数字表显示。 4、直流大电流输出：9V／40A；10秒自动断开。数字表显示输出倒计时。 5、有自动关机时间设置，时间到声音提醒 6.根据需要可设置密码，ID卡，指纹等方式开机。 7.由教师控制学生实验台交流220V电源，每组由空气开关控制，共分四组，并配有漏电保护开关； 8.由教师统一控制学生实验台低压电源，交流每档1V,共30档。直流可以在控制范围内微调。根据选配的学生电源，教师机应具备锁定功能。锁定后学生不能自行调节，和教师保持同步。 9.教室通风量可由教室自由调节，主控台上设有变频调速或电子调速控制系统。 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 26 | 学生交直流专用电源盒 | 1、每两个学生中间，配备翻盖式防尘结构的直流电源盒，接受教师演示台送来的交流电源。 2.学生电源低压交，直流可同时输出，设有自动过载保护功能，保护电路启动后，红色发光管点亮，工作指示灯熄灭（指示灯均为隐蔽式）。去掉负载电路恢复正常待机，不影响继续实验。 3、高压电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。 |  |  | 台 | 28 |  |
|  | 27 | 三联水嘴 | 铜质浸塑，一高两低，瓷芯快开节水龙头。 |  |  | 个 | 15 |  |
|  | 28 | 水槽 | PP材质，实验室专用水槽。 |  |  | 个 | 15 |  |
|  | 29 | 电气布线 | 铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4mm²优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5mm²优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 30 | 给、排水系统 | 每张实验台设置水阀开关一个。给水管采用优质PPR管，主管直径32mm、分管直径20mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，主管直径50mm。水槽下水管采用直径50mm优质PVC管。 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 31 | 1间小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 2间合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 五、通风实验室（56座) 1间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | 教师演示台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2800mm×700 mm×850mm。 （2）★台面： 为25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： 2-1：化学性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》, 满足以下化学试剂：硝酸（65%）、硫酸（98%）、盐酸（37%）、二甲基甲酰胺、二恶烷、乙醚、甲酸（90%）、糠醛、四氢呋喃等52项化学试剂检测，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 2-2：物理性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,且满足如下性能检测：1、24h吸水率%：≤0.3；2、尺寸稳定性%：≤0.1（干热）；3、漆膜附着力级：0级-切割边缘完全平滑无一格脱落；4、漆膜硬度：＞6H；5、表面耐龟裂：5级-用6倍放大镜观察表面无裂纹；6、表面耐香烟灼烧：5级-无明显变化；7、表面耐干热：5级-无明显变化；8、表面耐划痕：2.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；9、表面耐湿热性能：5级-无明显变化；10、表面耐磨性能：≤磨耗值0.05g/100r，表面情况-磨350转以后无露底现象；11、耐光色牢度：4级。 2-3：环保性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.03（E1级标准≤0.124），要求台面板具备国家省级部门检测依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，4种重金属（可溶性铅≤2.1、镉：未检出、铬≤0.4、汞：未检出）。 2-4：抗菌性能检测：检测依据和方法JIS Z2801:2010，且符合*大肠杆菌，抗菌率>98%以上；*金黄色葡萄球菌，抗菌率>99%以上；*铜绿假单胞菌，抗菌率>99%以上；*肺炎克雷伯氏菌，抗菌率>99%以上；*枯草杆菌黑色变种芽孢，抗菌率>96%以上；*表皮葡萄球菌，抗菌率>99%以上。 2-5：投标人需有台面制造厂商出具的授权证明,要求同一台面制造厂商只能授权一家公司（手写无效，以打印文本为有效授权）；投标人需提供台面制造厂商出具的产品检测报告复印件，且检测报告需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章，检测报告须为2019年版本及以后最新版本（检测报告必须带二维码防伪识别，扫码出公司名称，报告编号，以辨真伪）。 （3）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚不小于1.0mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （4）台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 （5）水池柜：演示台一侧应设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护。 （6）桌脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （7）柜门铰链：采用优质金属定位铰链，铰链的壁厚不小于1.0mm，安全、牢固、防腐、耐用。 |  |  | 张 | 1 |  |
|  | 34 | 学生实验台 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2800mm×600 mm×760mm，4人座。 （2）★ 台面：12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求： 2-1：化学性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,满足以下化学试剂：硝酸（65%）、硫酸（98%）、盐酸（37%）、二甲基甲酰胺、二恶烷、乙醚、甲酸（90%）、糠醛、四氢呋喃等52项化学试剂检测，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 2-2：物理性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,且满足如下性能检测：1、静曲强度：≥92.9MPa; 2、弹性模量：≥7040MPa;3、密度：≥1.38g/cm3; 4、24h吸水率%：≤0.3；5、尺寸稳定性%：≤0.1（干热）；6、漆膜附着力级：0级-切割边缘完全平滑无脱落；7、漆膜硬度：大于6H；8、抗冲击性能：≤6.1MM（落球高度1米）；9、表面耐龟裂：5级-用6倍放大镜观察表面无裂纹；10、表面耐香烟灼烧：5级-无明显变化；11、表面耐干热：5级-无明显变化；12、表面耐划痕：2.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；13、表面耐湿热性能：5级-无明显变化；14、表面耐磨性能：≤磨耗值0.07g/100r，表面情况-磨350转以后无露底现象；15、耐光色牢度：4级。 2-3：环保性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 甲醛释放量≤0.03（E1级标准≤0.124），要求台面板具备国家省级部门检测依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，4种重金属（可溶性铅≤1.7、镉：未检出、铬≤0.4、汞：未检出）。 2-4：抗菌性能检测：检测依据JIS Z2801:2010，且符合*大肠杆菌，抗菌率>98%以上；*金黄色葡萄球菌，抗菌率>99%以上；*铜绿假单胞菌，抗菌率>98%以上；*肺炎克雷伯氏菌，抗菌率>99%以上；*表皮葡萄球菌，抗菌率>97%以上。 2-5阻燃性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能等级B1级，且满足5项要求：1、燃烧增长速率指数小于110（要求小于120）； 2、火焰横向蔓延情况：符合（要求：火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘）；3、600S的总放热量小于6（要求小于7.5）；4、60S内焰尖高度小于150（要求小于等于150）；5、60S内有无燃烧滴落物引燃滤纸现象：符合（要求：60S内无燃烧滴落物引燃滤纸现象）。 2-6：投标人需有台面制造厂商出具的授权证明,要求同一台面制造厂商只能授权一家公司（手写无效，以打印文本为有效授权）；投标人需提供台面制造厂商出具的产品检测报告复印件，且检测报告需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章，检测报告须为2019年版本及以后最新版本（检测报告必须带二维码防伪识别，扫码出公司名称，报告编号，以辨真伪）。 （3）台体框架：制作材料、连接要求等与教师演示台相同。 （4）台体衬板：与教师演示台相同，桌斗应设置挂凳扣，挂凳板的外露截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 （5）桌脚：采用直径10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧 （6）边沿：实验台的前端及两侧的1/3处应设置挡物边沿。 （7）水槽柜设置在实验台中间，安放水槽。水槽柜设置检修门（铰链控制），便于进行检修、维护。 |  |  | 张 | 14 |  |
|  | 36 | 学生凳 | 规格：34cm×18cm×43cm，实木四腿方凳，做工精细。 |  |  | 张 | 56 |  |
|  | 37 | 教师主控电源 | l、漏电保护开关、工作指示灯选用国产优质产品、220V交流输出插座(二、三插座)取用国产优质产品； 2、低压交流电源：0-30V可调(每档1V)，额定电流8A(短路、过载自动保护、自动复位)；轻触按键操作，数字键直接选取电压.数字表显示。 3、直流稳压电源：1.5-18V连续可调，额定电流6A，18v—30v额定电流3A，调压分辨率为0.1V.(短路、过载自动保护、自动复位)；轻触按键操作，数字键直接选取电压.数字表显示。 4、直流大电流输出：9V／40A；10秒自动断开。数字表显示输出倒计时。 5、有自动关机时间设置，时间到声音提醒 6.根据需要可设置密码，ID卡，指纹等方式开机。 7.由教师控制学生实验台交流220V电源，每组由空气开关控制，共分四组，并配有漏电保护开关； 8.由教师统一控制学生实验台低压电源，交流每档1V,共30档。直流可以在控制范围内微调。根据选配的学生电源，教师机应具备锁定功能。锁定后学生不能自行调节，和教师保持同步。 9.教室通风量可由教室自由调节，主控台上设有变频调速或电子调速控制系统。 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 38 | 学生交直流专用电源盒 | 1、每两个学生中间，配备翻盖式防尘结构的直流电源盒，接受教师演示台送来的交流电源。 2.学生电源低压交，直流可同时输出，设有自动过载保护功能，保护电路启动后，红色发光管点亮，工作指示灯熄灭（指示灯均为隐蔽式）。去掉负载电路恢复正常待机，不影响继续实验。 3、高压电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。 |  |  | 台 | 28 |  |
|  | 39 | 三联水嘴 | 铜质浸塑，一高两低，瓷芯快开节水龙头。 |  |  | 个 | 15 |  |
|  | 40 | 水槽 | PP材质，实验室专用水槽。 |  |  | 个 | 15 |  |
|  | 41 | 实验台通风装置 | 1、排气吸风装置，PVC-U工程塑料高级注模，可挂、可上下伸缩、可隐藏、可360º旋转抽风。2、隐蔽式通风罩，轴径方向可以升降，360度放置，且吸风口布置在φ100管的管壁上，优质ABS材料注塑制作。 |  |  | 个 | 29 |  |
|  | 42 | 实验室通风机 | 6A离心风机5.5KW，转速700-800r/min，流量1150M3/h，全压812Pa，噪声符合国家标准。 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 43 | 减震器 | 铸铁，弹簧阻尼，主要用于消除专用通风机引起的震动。 |  |  | 组 | 1 |  |
|  | 44 | 防雨帽 | PP材质，主要用于对专用通风机的防护。 |  |  | 组 | 1 |  |
|  | 45 | 风机开关控制系统 | 用于控制专用通风机的启动与关闭。 |  |  | 组 | 1 |  |
|  | 46 | 通风机消音器 | PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。 |  |  | 组 | 29 |  |
|  | 47 | 风机进出口接头 | 柔性材质，通风机与消声器的连接，消除因震动引起的微量错位对通风机的影响。 |  |  | 组 | 2 |  |
|  | 48 | 通风机弯头 | φ315，PVC（国标）管 |  |  | 个 | 1 |  |
|  | 49 | 主通风管道 | φ315，连接至楼顶风机，PVC（国标）管 |  |  | 项 | 1 |  |
|  | 50 | 通风系统地下部分 | φ315-160，PVC(国标)管 |  |  | 项 | 1 |  |
|  | 51 | 进出口柔性伸缩 | 柔性材质，消除因震动引起的噪音影响。 |  |  | 组 | 1 |  |
|  | 52 | 室外出风管道 | Ф400 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 53 | 风机电缆线 | 铜线3芯6平方 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 54 | 全室给排水系统 | 每张实验台设置水阀开关一个。给水管采用优质PPR管，主管直径32mm、分管直径20mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，50mm。水槽下水管采用直径50mm优质PVC管。 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 55 | 实验室综合布线 | 铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4mm²优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5mm²优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 56 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 六、化学准备室1间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 办公桌椅 | 办公桌：1、规格：1400W×700D×760H（单位：㎜） 2、基材：采用E1级中密度板含浸渍胶膜纸饰面创花板，经过脱脂、除虫、防腐、干燥处理。 3、面材：采用优质三聚氰胺贴面板，颜色可选，表面具有耐磨、耐刮、耐高温、耐酸碱、耐污染的特性。 4、桌子所有板材裸漏部分用封边条密封，桌面面板封边条采用厚度不小于1.5mm的PVC材质。 5、桌面板厚度≥25mm；其余板的厚度≥15㎜，因桌子跨度比较长，用久之后桌面会有下沉变形等情况，桌面底下应增加两条加固支撑横量，增加桌子的承重性能，横量承重应超过200公斤以上。 6、配防潮、防压、防滑脚垫。 7、键盘、抽屉安装两节豪华道轨，选用优质五金配件。 8、办公桌设计为右边一个抽屉一个门，抽屉应配有优质五金锁头，优质五金拉手锁，为防止用久之后锁头会出现断裂或生锈等情况。 9、在桌子右边配套主机柜，主机柜的左右两侧各开有散热孔，每个孔装备有防热工程胶套。 办公椅：椅子规格：常规。 饰面：采用优质网布，衬垫层：采用优质高回弹PU泡绵，框架：采用优质的弓字脚。油漆：优质环保油漆。要求椅子经久耐用，符合人体工程学设计。 产品甲醛释放量达到国家相关要求环保标准、符合GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 |  |  | 套 | 2 |  |
|  | 57 | 准备台 | 铝木结构，一体化台面，双面设计，每边4个抽屉、两组对开门，基本要求如下：台面尺寸规格：2400×1100×850mm 1. 12.7mm 厚实芯理化板（边缘用相应的台面板双层加厚，使用CNC电脑数控机修边开孔等加工工艺），台面具耐热、耐磨、耐撞击、耐酸碱、耐腐蚀、防水等功能。2.台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚不小于1.0mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。3.台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。4.支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。5.柜门铰链：采用优质金属定位铰链，铰链的壁厚不小于1.0mm，安全、牢固、防腐、耐用。6.抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚≥1.0mm优质金属一次性成型加工。 |  |  | 张 | 1 |  |
|  | 58 | 水槽柜 | 铝木结构，规格： 2000mm×600mm×780mm；台面：采用12.7mm厚的符合环保要求的防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐热、抗污染的实芯理化板精加工而成；四个水槽和四套水嘴，水池内能防止废水回流和废渣堵塞，并装有进水防堵塞装置。 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 59 | 毒害/易燃品柜 | 规格900×500×1840mm，柜整体为两层构造，壳体全部采用1.2mm优质冷轧钢板，柜底采用2.0mm冷轧钢板，柜体内胆采用pp板，柜底配有可调风阀，柜体的底板中部有直径为10mm的漏液孔，柜体底部设有高度为160mm的黄沙挡板，最下层留有120mm厚的黄沙填埋腔，柜底装有4个移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，柜中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板，下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，柜子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V，控制开关位于柜体右上角，柜门上安装有电子密码锁和机械锁（双锁结构）。防火，防盗，防腐蚀。 |  |  | 个 | 1 |  |
|  | 60 | 仪器柜（（其中6个药品柜）） | 规格：1000mm×500mm×2000mm； 1、柜体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 2、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径不小于25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为30mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 4、隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。隔板的两条长边采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为20mm×20mm，壁厚1.0mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定。 5、高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0 mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。 6、支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 |  |  | 个 | 12 |  |
|  | 七、生物实验室（56座) 3间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | 教师演示台 | 铝木结构，一体化台面，设置抽屉、柜子，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2800mm×700 mm×850mm。 （2）★台面： 为25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： 2-1：化学性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》, 满足以下化学试剂：硝酸（65%）、硫酸（98%）、盐酸（37%）、二甲基甲酰胺、二恶烷、乙醚、甲酸（90%）、糠醛、四氢呋喃等52项化学试剂检测，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 2-2：物理性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,且满足如下性能检测：1、24h吸水率%：≤0.3；2、尺寸稳定性%：≤0.1（干热）；3、漆膜附着力级：0级-切割边缘完全平滑无一格脱落；4、漆膜硬度：＞6H；5、表面耐龟裂：5级-用6倍放大镜观察表面无裂纹；6、表面耐香烟灼烧：5级-无明显变化；7、表面耐干热：5级-无明显变化；8、表面耐划痕：2.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；9、表面耐湿热性能：5级-无明显变化；10、表面耐磨性能：≤磨耗值0.05g/100r，表面情况-磨350转以后无露底现象；11、耐光色牢度：4级。 2-3：环保性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.03（E1级标准≤0.124），要求台面板具备国家省级部门检测依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，4种重金属（可溶性铅≤2.1、镉：未检出、铬≤0.4、汞：未检出）。 2-4：抗菌性能检测：检测依据和方法JIS Z2801:2010，且符合*大肠杆菌，抗菌率>98%以上；*金黄色葡萄球菌，抗菌率>99%以上；*铜绿假单胞菌，抗菌率>99%以上；*肺炎克雷伯氏菌，抗菌率>99%以上；*枯草杆菌黑色变种芽孢，抗菌率>96%以上；*表皮葡萄球菌，抗菌率>99%以上。 2-5：投标人需有台面制造厂商出具的授权证明,要求同一台面制造厂商只能授权一家公司（手写无效，以打印文本为有效授权）；投标人需提供台面制造厂商出具的产品检测报告复印件，且检测报告需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章，检测报告须为2019年版本及以后最新版本（检测报告必须带二维码防伪识别，扫码出公司名称，报告编号，以辨真伪）。 （3）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚不小于1.0mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 （4）台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 （5）水池柜：演示台一侧应设置水池柜，安放水槽，并设置活动检修门，便于进行维护。 （6）桌脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 （7）柜门铰链：采用优质金属定位铰链，铰链的壁厚不小于1.0mm，安全、牢固、防腐、耐用。 |  |  | 张 | 1 |  |
|  | 63 | 学生实验台 | 铝木结构，一体化台面，设置桌斗，基本要求如下： （1）台面尺寸（长宽高）2800mm×600 mm×760mm，4人座。 （2）★ 台面：12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求： 2-1：化学性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,满足以下化学试剂：硝酸（65%）、硫酸（98%）、盐酸（37%）、二甲基甲酰胺、二恶烷、乙醚、甲酸（90%）、糠醛、四氢呋喃等52项化学试剂检测，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 2-2：物理性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,且满足如下性能检测：1、静曲强度：≥92.9MPa; 2、弹性模量：≥7040MPa;3、密度：≥1.38g/cm3; 4、24h吸水率%：≤0.3；5、尺寸稳定性%：≤0.1（干热）；6、漆膜附着力级：0级-切割边缘完全平滑无脱落；7、漆膜硬度：大于6H；8、抗冲击性能：≤6.1MM（落球高度1米）；9、表面耐龟裂：5级-用6倍放大镜观察表面无裂纹；10、表面耐香烟灼烧：5级-无明显变化；11、表面耐干热：5级-无明显变化；12、表面耐划痕：2.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；13、表面耐湿热性能：5级-无明显变化；14、表面耐磨性能：≤磨耗值0.07g/100r，表面情况-磨350转以后无露底现象；15、耐光色牢度：4级。 2-3：环保性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 甲醛释放量≤0.03（E1级标准≤0.124），要求台面板具备国家省级部门检测依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，4种重金属（可溶性铅≤1.7、镉：未检出、铬≤0.4、汞：未检出）。 2-4：抗菌性能检测：检测依据JIS Z2801:2010，且符合*大肠杆菌，抗菌率>98%以上；*金黄色葡萄球菌，抗菌率>99%以上；*铜绿假单胞菌，抗菌率>98%以上；*肺炎克雷伯氏菌，抗菌率>99%以上；*表皮葡萄球菌，抗菌率>97%以上。 2-5阻燃性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能等级B1级，且满足5项要求：1、燃烧增长速率指数小于110（要求小于120）； 2、火焰横向蔓延情况：符合（要求：火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘）；3、600S的总放热量小于6（要求小于7.5）；4、60S内焰尖高度小于150（要求小于等于150）；5、60S内有无燃烧滴落物引燃滤纸现象：符合（要求：60S内无燃烧滴落物引燃滤纸现象）。 2-6：投标人需有台面制造厂商出具的授权证明,要求同一台面制造厂商只能授权一家公司（手写无效，以打印文本为有效授权）；投标人需提供台面制造厂商出具的产品检测报告复印件，且检测报告需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章，检测报告须为2019年版本及以后最新版本（检测报告必须带二维码防伪识别，扫码出公司名称，报告编号，以辨真伪）。 （3）台体框架：制作材料、连接要求等与教师演示台相同。 （4）台体衬板：与教师演示台相同，桌斗应设置挂凳扣，挂凳板的外露截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边。 （5）桌脚：采用直径10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧 （6）边沿：实验台的前端及两侧的1/3处应设置挡物边沿。 （7）水槽柜设置在实验台中间，安放水槽。水槽柜设置检修门（铰链控制），便于进行检修、维护。 |  |  | 张 | 14 |  |
|  | 64 | 学生凳 | 规格：34cm×18cm×43cm，实木四腿方凳，做工精细。 |  |  | 张 | 56 |  |
|  | 65 | 教师主控电源 | l、漏电保护开关、工作指示灯选用国产优质产品、220V交流输出插座(六孔插座)取用国产优质产品； 2、低压交流电源：2-24V可调(每档2V)，额定电流3A(短路、过载自动保护、自动复位)； 3、直流稳压电源：1.5-18V连续可调，额定电流6A，18v—24v额定电流3A，(短路、过载自动保护、自动复位)；85系指针表显示。. 4、直流大电流输出：9V／40A；8秒自动断开。. 5、教师插座电源：220V交流，负载电流10A。五孔(或三孔两用)交流电源插座1个。设置在演示台的中间抽屉内。 A:由教师控制学生实验台交流220V电源，每组由空气开关控制，共分四组，并配有漏电保护开关； B:由教师统一控制学生实验台低压电源，交流每档2V,共12档。直流可以在控制范围内微调。 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 66 | 学生交直流专用电源盒 | 1、每两个学生中间，配备翻盖式防尘结构的直流电源盒，接受教师演示台送来的交流电源。 2.学生电源低压交，直流可同时输出，设有自动过载保护功能，保护电路启动后，红色发光管点亮，工作指示灯熄灭（指示灯均为隐蔽式）。去掉负载电路恢复正常待机，不影响继续实验。 3、高压电源：每台配备220V交流输出电源，电源全部由教师台控制。 |  |  | 台 | 28 |  |
|  | 67 | 三联水嘴 | 铜质浸塑，一高两低，瓷芯快开节水龙头。 |  |  | 个 | 15 |  |
|  | 68 | 水槽 | PP材质，实验室专用水槽。 |  |  | 个 | 15 |  |
|  | 69 | 实验光源 | 30W节能台灯 |  |  | 个 | 29 |  |
|  | 70 | 全室给排水系统 | 每张实验台设置水阀开关一个。给水管采用优质PPR管，主管直径32mm、分管直径20mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，50mm。水槽下水管采用直径50mm优质PVC管。 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 71 | 实验室综合布线 | 铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4mm²优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5mm²优质多芯铜质护套线；所用电源线必须取得检测合格证，保证线路安全。此外，实验室电源布线系统应配备专用地线。 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 八、生物准备室1间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | 办公桌椅 | 办公桌：1、规格：1400W×700D×760H（单位：㎜） 2、基材：采用E1级中密度板含浸渍胶膜纸饰面创花板，经过脱脂、除虫、防腐、干燥处理。 3、面材：采用优质三聚氰胺贴面板，颜色可选，表面具有耐磨、耐刮、耐高温、耐酸碱、耐污染的特性。 4、桌子所有板材裸漏部分用封边条密封，桌面面板封边条采用厚度不小于1.5mm的PVC材质。 5、桌面板厚度≥25mm；其余板的厚度≥15㎜，因桌子跨度比较长，用久之后桌面会有下沉变形等情况，桌面底下应增加两条加固支撑横量，增加桌子的承重性能，横量承重应超过200公斤以上。 6、配防潮、防压、防滑脚垫。 7、键盘、抽屉安装两节豪华道轨，选用优质五金配件。 8、办公桌设计为右边一个抽屉一个门，抽屉应配有优质五金锁头，优质五金拉手锁，为防止用久之后锁头会出现断裂或生锈等情况。 9、在桌子右边配套主机柜，主机柜的左右两侧各开有散热孔，每个孔装备有防热工程胶套。 办公椅：椅子规格：常规。 饰面：采用优质网布，衬垫层：采用优质高回弹PU泡绵，框架：采用优质的弓字脚。油漆：优质环保油漆。要求椅子经久耐用，符合人体工程学设计。 产品甲醛释放量达到国家相关要求环保标准、符合GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 |  |  | 套 | 2 |  |
|  | 75 | 准备台 | 铝木结构，一体化台面，双面设计，每边4个抽屉、两组对开门，基本要求如下：台面尺寸规格：2400×1100×850mm 1. 12.7mm 厚实芯理化板（边缘用相应的台面板双层加厚，使用CNC电脑数控机修边开孔等加工工艺），台面具耐热、耐磨、耐撞击、耐酸碱、耐腐蚀、防水等功能。2.台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作，框架的立柱为45mm×45mm方管，框架的横梁为22mm×28mm方管，通过ABS或金属专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝合金型材的壁厚不小于1.0mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。3.台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。4.支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。5.柜门铰链：采用优质金属定位铰链，铰链的壁厚不小于1.0mm，安全、牢固、防腐、耐用。6.抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚≥1.0mm优质金属一次性成型加工。 |  |  | 张 | 1 |  |
|  | 76 | 水槽柜 | 铝木结构，规格： 2000mm×600mm×780mm；台面：采用12.7mm厚的符合环保要求的防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐热、抗污染的实芯理化板精加工而成；四个水槽和四套水嘴，水池内能防止废水回流和废渣堵塞，并装有进水防堵塞装置。 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 77 | 毒害/易燃品柜 | 规格900×500×1840mm，柜整体为两层构造，壳体全部采用1.2mm优质冷轧钢板，柜底采用2.0mm冷轧钢板，柜体内胆采用pp板，柜底配有可调风阀，柜体的底板中部有直径为10mm的漏液孔，柜体底部设有高度为160mm的黄沙挡板，最下层留有120mm厚的黄沙填埋腔，柜底装有4个移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，柜中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板，下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，柜子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V，控制开关位于柜体右上角，柜门上安装有电子密码锁和机械锁（双锁结构）。防火，防盗，防腐蚀。 |  |  | 个 | 1 |  |
|  | 78 | 仪器柜 | 规格：1000mm×500mm×2000mm； 1、柜体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求。 2、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径不小于25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为30mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 3、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 4、隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。隔板的两条长边采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为20mm×20mm，壁厚1.0mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定。 5、高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0 mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。 6、支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。 |  |  | 个 | 12 |  |
|  | 直接设备费合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十、系统集成 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | 系统集成 | 含系统集成、布线、运输、搬运安装、调试、培训、税金 |  |  | 项 | 1 |  |
|  | 序号 | 货物名称 |  |  | 招标规格及技术参数 | 数量 | 单位 |  |
|  | 1 | 交互平板硬件参数 |  |  | 一、 显示模块及整机性能 | 3 | 套 |  |
|  |  |  |  |  | 1、LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥85英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2、屏体亮度≥400cd/M2,色彩覆盖率不低于NTSC 85%，对比度≥4000：1，最大可视角度≥178度。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3、整机外壳采用金属材质，屏幕采用4mm防眩钢化玻璃保护，表面硬度不低于莫氏8级，透光率不低于93%，雾度≤8%。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4、整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★5、整机提供隐藏式前置输入接口，接口不少于1路前置HDMI接口（不接受转接头等形式）及3路前置双通道USB3.0接口（Windows和Android系统均能被识别，无需分区）,且整机前置接口须丝印有中文标识，方便教学操作。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★6、交互平板整机须具备前置电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★7、为保证无线信号不被遮挡，整机前面板须具备有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8、采用红外触摸感应技术，在双系统下均支持10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32768*32768；定位精度：≤±0.1mm；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9、交互平板具备笔槽设计，且正面具备2*15W扬声器。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10、只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11、所投产品具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★12、交互平板具有悬浮菜单，可通过两指调用到屏幕任意位置；悬浮菜单具有启用应用软件、随时批注、擦除等功能，并可根据教师教学需要自定义；悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13、内置安卓系统，CPU采用四核，主板具备ROM不小于8G, RAM不小于1G, 安卓系统版本不低于6.0。安卓主页面提供不少于4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示、及故障提示。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15、为方便教师使用，整机后置一路Type-C输入接口和一路双通道USB输入接口（外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16、为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒功能。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17、所投产品标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18、交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、防腐蚀、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19、具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20、整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求; |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、内置插拔式模块化电脑部分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 采用Intel通用80pin接口,易拆卸维修。CPU采用Intel第8代酷睿I5处理器（CPU 8400）；内存：4G DDR4；硬盘：128G SSD；具备6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等；标配正版Windows 10 Professional操作系统及正版 Office Pro Plus 2016 专业版办公软件。 |  |  |  |
|  |  | 软件参数 |  |  | 一、白板软件 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1、提供双侧快捷键，快捷键可自定义显示时长； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2、软件菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标识； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3、文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4、软件具有水平和垂直的对齐虚线，当移动对象素材时，对齐虚线提示是否对齐。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5、提供音、视频编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6、提供不少于30种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7、具有页面切换特效，包括缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8、对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果，支持设置触发源，支持调整特效顺序、特效时间设置、特效预览、特效删除；支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象可在页面中可实现路径轨迹设置、播放和重播。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9、思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接、课件页面、聚光灯等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★10、学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法、美术等常用学科。针对以上学科，学科工具包含视频、文字、图片、动态教具、动态课件等内容。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （1）数学工具：提供数学公式编辑功能，支持常规输入与LaTeX两种输入方式；提供初中和高中成品动态课件，课件可一键插入白板教学页面直接使用；提供立体图形动态展示功能，支持分段展示，并可以精确修改几何数值。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （2）语文学科工具：至少包含汉字、拼音、注音、诗词、词语、学拼音、成语词典等内容。提供3755个国标一级汉字，包括汉字的笔顺演示和指定分解笔画演示；支持手写识别拼音，以及笔顺演示和朗读发音；提供单个或多个文字自动注音功能； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （3）英语工具：提供单词和音标学习视频；支持英文手写识别和自动换行； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （4）物理工具：提供力学、电学、电磁学、光学、电学图例等多种动态可调节素材，如弹簧、游标卡尺、刻度查看器、气缸、安培表、伏特表、开关、滑动变阻器、透镜等； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （5）化学工具：提供动态可调节实验化学器械和化学器皿，如量筒、启普发生器、铁架台、分液漏斗、天平等；提供化学元素周期表工具和化学符号； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （6）生物工具：提供显微镜功能，可模拟装片展示，物镜目镜调整及旋转聚焦等操作。提供氨基酸、核苷酸、染色体、细胞膜等动态操作演示； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （7）地理工具：提供地球仪模型，可显示气候、国家、地形等内容；提供太阳系图示，可显示不同视角、地球晨昏线、地月模型；提供天气符号图示； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （8）音乐工具：提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种动态教具。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （9）历史工具：提供中国各朝代的动态简介，包含世系表、疆域图、朝代历史简介等；提供国内外近代政治、经济、文化、军事、历史事件介绍，提供年代检索；以及丝绸之路、新航路开辟、赤壁之战等历史大事件的动态简介等； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11、仿真实验：具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键播放。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★12、书写工具：至少提供硬笔、智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等不少于10种书写工具。通过智能笔可识别平面图形；通过手势笔可实现书写、擦除、前后翻页，聚光灯，放大镜等功能。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13、工具箱：提供不少于12个教学辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、备授课终端软件 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pc端 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持至少两种登录方式；账号密码直接登录，七天之内自动记住密码；扫码登录，使用移动端APP直接扫码登录。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 桌面端分为备课模式和授课模式，满足老师不同的教学场景需求。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （一）、备课模式 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★1、备课工具 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （1）提供预置的高质量课件素材，允许老师在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览。所有制作的课件均实时保存至云端，老师只需登录即可查看。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （2）支持老师根据知识点选择对应的教学内容。老师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件。每个课时均提供过量的教学内容模块，满足老师的个性化需求。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （3）教学模块提供教学设计和课件内容，部分课件提供课件批注，帮助老师更好地选择、运用课件内容。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （4）支持将做好的课件打印成纸质版或导出成PDF。支持将做好的课件以链接的形式分享。同时，还支持扫码分享到手机微信以及一键分享到QQ群。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （5）小学语文支持根据老师选择的课件组合自动生成与课件内容相匹配的个性化教案，并支持教案的在线编辑及教案的保存和打印。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★2、学科资源 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （1）提模块化的高质量课件素材和教案，学科涵盖小学语文、小学数学、中学数学。课件支持组选：课堂导入、知识讲解，例题与变式，拓展延伸，课外活动等等，注重知识的形成过程。课件总课时量不低于1000个课时。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （2）内置数百个高质量交互式动画，增强课堂趣味性。提供不少于1000个制作完成的语文、数学交互式动画课件素材，可直接选用插入到课件中。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （3）精选各省市高考、统考真题、学校考试真题，以及主流教辅书中的习题组成中学数学学科题库，题库总量达到20万题。题库内的题目支持支持筛选题型和试题难度，可支持直接插入到课件中。题库内容插入到课件之后，还可以对文本、公式进行二次编辑。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★3、课件编辑 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （1）支持网页端、电脑端在线创建、编辑和修改课件。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （2）提供语文生字卡片，输入常用字后自动匹配读音及笔顺演示。提供拼音标注工具。支持一键将纯文本转化为文本+拼音格式或拼音格式。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （3）提供数学公式编辑器，提供近百种数学符号，提供数学公式上标、下标、分式的快捷键输入方式。输入后的公式与文本处于同一个文本框内，拖动文本框后公式随文本框变化位置。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （4）支持用户创建当一个对象被点击时，触发其他对象出现或隐藏效果的动画。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （5）支持老师创建交互式动态课件，提供相应的教学画板工具。支持通过拖动或输入的方式改变对象的参数数值，相应的图像和函数随数值的变化而发生变化。支持调节缩放坐标轴，图像生成后可重新编辑。画板工具支持通过指令快速绘制平面图形、立体图形和函数图像。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （6）可以绘制任意平面图形：例如：多边形，圆，圆锥曲线，向量，函数图形等。可以绘制任意几何图形。例如：棱柱，棱锥，几何体展开图，曲线，曲面等。可以制作任意3D动态课件，例如：震荡，视图旋转，空间运动，投影等等。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （7）支持老师将绘制的函数图像或图形一键导出为图片，插入到课件中。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （二）、授课模式 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持在授课模式下同时打卡课件和课堂评价功能，进入到授课的环节。同时也支持两个功能模块独立使用。课件支持在离线的状态下播放。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1、课件播放 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （1）可通过点击或触摸屏幕实现动画的显示和翻页，同时支持通过翻页笔翻页。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （2）播放过程中可对页面放大。支持手写标注圈选功能，配合四种颜色画笔，可在课件中任意绘画，且可以用橡皮擦功能部分擦除和一键擦除。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （3）支持与交互式硬件配合，播放交互式动画或动态课件，营造互动课堂。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2、课堂评价 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （1）授课模式下课堂评价以勋章的形式，始终悬浮在页面右下角。方便老师在课上随时随地开启评价窗口，对学生进行评价。支持对全班、单个或多个学生进行评价，评价结果可撤回。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （2）界面、评价项、学生头像均采用卡通化方式，评价时配有相应的动画和音效，提高课堂趣味性。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （3）为提高课堂趣味性，软件支持随机抽选学生进行评价。为方便把控课堂活动时间，支持计时器功能，包括秒表和倒计时。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （4）支持一体机桌面光荣榜功能，可显示班级学生排名及进步情况，可设置隐藏。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （5）支持教师通过PC客户端、移动端登录使用，且各端数据互通。支持家长通过移动端查看学生的近期表现。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 教师手机端 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （一）、 班级创建及管理 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1、创建班级：支持老师选择学校、年级、创建班级，班级名称支持自定义。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★2、邀请成员：支持班主任以告知邀请码、QQ或微信分享班级专属的邀请H5页面、短信、可打印的班级通知单等多种方式邀请班级成员。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （二）、教学工具 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★1、移动端备课 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支持老师通过移动端进行课件的组合，并浏览已经组好的课件及其教学设计。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2、课堂评价 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （1）支持老师在移动端对学生进行点评，点评可撤回、删除或重置。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （2）支持老师在移动端添加学生、自定义评价项。评价项提供表扬和待改进各不少于12种模板，自定义评价项提供默认图标，可进行分值的设置。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （3）支持查看全班所有老师和自己的今日、本周、上周、本月、近一年的评价报表、明细及班级排名。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3、教学拓展 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （1）支持向家长发送教学拓展或学习任务，可向一个或多个班级中的全部或个别成员发送，家长单独收到。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★（2）支持撰写1000字以内的文字。支持图片、拍照、语音、文件、课件等附件。选择创建的小学学段课件后可自动生成该课的课后教学活动或作业，老师可以直接发送给家长。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★（3）支持老师对已收到的任务进行快速批改，并将批改结果反馈至家长端，预置不少于6种评语。支持老师选出优秀作答供所有家长和学生参考学习。支持以免费短信的形式提醒未查看或未反馈的家长。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4、打卡任务 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （1）支持老师发起周期性的打卡任务，培养学生良好的学习习惯。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★（2）可设置任务的开始截止时间、频次及周期，预置不少于9个打卡活动的模板。同时可设置每天固定时间段进行提醒。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （3）打卡的情况老师可逐天查看，家长可以相互查看打卡情况。对没有及时打卡的家长学生，老师可发起免费的短信或电话提醒。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （三）、班务功能 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1、专门的通知发送工具，成员选择支持一个或多个班级中的全部或部分成员。通知接收者单独收到该条通知。支持老师编辑带回执的通知，回执内容支持自定义。通知查看或回执结果自动统计形成直观报表。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★2、通知支持撰写1000字以内的文字，支持图片、拍照、语音、文件、外链等附件。支持以免费短信、免费语音电话的形式提醒未查看或未反馈的家长及时处理。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★3、支持老师创建带主题的讨论组，可设置讨论组默认结束时间，结束后自动全员禁言。讨论组创建者7天内可撤回任意成员的消息。支持与班级内任一成员发起一对一聊天或拨打成员电话。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4、支持老师创建相册并上传照片、视频供家长查看。上传的照片、视频支持家长下载。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5、支持老师接收、批准或拒绝家长发出的请假申请。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 家长手机端 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1、支持多个家长账号绑定同一个学生，支持家长创建多个学生。支持退出班级、更换班级、修改学生信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2、支持填写邀请码、使用QQ及微信分享班级专属的邀请 H5 页面等多种方式加入班级。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3、支持查看学生所在班级信息及班级内所有老师，支持发起与任一老师的一对一沟通。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4、支持接收老师的通知、打卡、课件、教学拓展任务、一对一消息及讨论组内消息。通知支持进行回执选择，打卡、教学拓展任务支持以文字、语音、图片、视频的形式提交。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5、支持接收和查看学生当日、本周、月度及年度的课堂表现评价统计报表，并可具体查看到每一条评价的原因、评价者和分值。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★6、支持撰写请假条发给老师，老师批复后可查看到。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 三、PPT助手 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸、PPT黑屏和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 四、微课工具 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1、功能特性 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （1）具有便捷工具条，可控制录制的视频、音频。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （2）视频录制支持全屏录制或区域录制，区域录制支持任意画面截取选择，支持开关摄像头画面，支持摄像头信号源选择。音频控制支持开关麦克声音，支持开关系统声音。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （3）在电脑系统任何显示比例选项下都可以进行录制。且支持直接进入视频剪辑界面。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2、软件设置 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （1）支持鼠标开关录制，支持不少于2种鼠标点击效果。支持显示鼠标区域效果，并可设置显示区域的大小。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （2）录制开始后，录制面板支持透明、缩小或隐藏三种模式。录制的开始、暂停、停止，按键，录制面板的显示和隐藏均可设置为键盘快捷键。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （3）支持设置录制的时长3分钟-300分钟可设置。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （4）支持不少于两种录制画质的设置。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3、视频录制 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （1）在屏幕录制的情况下可以一键选择录制的开始、暂停和结束；屏幕录制显示录制时长，方便老师对视频长短进行把握；可自定义屏幕录制储存路径。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （2）在屏幕录制的情况下支持截图保存。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （3）录制后支持录制视频的预览、重命名、上传云盘、删除、进入剪辑界面。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （4）视频预览支持开始、暂停、快进、快退，以及预览声音调节。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4、视频剪辑 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （1）支持导入视频素材，自动导入当前录制的微课素材。导入的素材支持wmv、avi、mov、mpeg、mpg、rm、rmvb、mp4、flv、mkv等格式。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （2）剪辑视频支持不少于3种转场动画的设置。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （3）剪辑视频支持添加水印，支持不少于4种水印位置，可对水印的字体、大小、颜色（支持水印颜色不少于5种）进行调整。。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （4）视频剪辑界面支持视频素材的预览，预览时可开始、暂停、快进、快退、全屏以及预览声音调节。支持以时间轴形式预览剪辑好的视频。支持一键导出。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 五、人教社数字教材 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配置人民教育出版社正版授权数字教材，数字教材覆盖K-12各个年级各个学科；教材资源内容与课程标准及现行课改教材完全配套相符。教材资源含教材原文、教学素材、教学动画、教学视频、语音点播等；且页面提供点读、笔记、标注等工具。数字教材可在交互教学软件中直接打开，且达到放大200%不失真的功能；（为避免争议，签订合同前提供人教数字出版有限公司出具的数字教材正版证明材料） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 六、资源中心 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ★涵盖幼教、普教、职教等学段，总量高达1000G、50万条。可按学科、年级、版本、章节、栏目进行查询、下载，并可按班级、学生进行优质资源推送。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1、幼教资源库 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （1）提供了丰富的幼教资源内容，涵盖语言、数学、英语、科学、艺术、健康、社会等七大主题内容； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （2）包括图片、文本、视频、音频等多种类型资源，可基本满足幼儿园小班、中班、大班的教学需求； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2、普教资源库 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 覆盖小学一年级到高中三年级； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 囊括人教、北师大、苏教、冀教、教科、湘教、鲁教、西南师大、华东师大等三十多个教材版本，可最大限度地满足不同年级、不同学科、不同地域教师的需求； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 所有资源均采用与教材同步的目录结构进行组织，每一课/节所包含的主要资源种类如下： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 课件：提供该课/节的完整课件，包括白板课件、ppt课件等； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 教案：提供成型的教学设计、教案、学案、说课等资源； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 动画：提供可交互的flash动画课件； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 视频：提供知识讲解、背景素材等各类视频； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 图片：提供各种教学类图片； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 音频：提供课文范读、单词朗读、各类声效等； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 文本：为教师备授课提供有效支撑的参考资料，如教材分析、教法建议、扩展资料、习题等； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3、职教资源库 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 职教资源库包括中职和高职两大部分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中职资源：覆盖农林牧渔类、资源环境类、能源与新能源类、土木水利类、加工制造类、石油化工类、轻纺食品类、交通运输类、信息技术类、医药卫生类、休闲保健类、财经商贸类、旅游服务类、文化艺术类、体育与健身类、教育类、司法服务类、公共管理与服务类等18个类别； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高职资源：覆盖材料与能源、财经、法律、旅游、文化教育、医药卫生、艺术设计传媒等7个类别。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4、题库中心 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （1）提供中小学语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史等多学科学科试题，总数不少于50万道； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （2）提供学科、年级、版本、章节、题型、难度、答案、解析等试题属性； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （3）支持单选、多选、选择、填空、判断、阅读理解、完形填空、主观等题型； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （4）支持按教材章节或知识点、难度查找试题。 |  |  |  |
|  |  | 集控参数 |  |  | 一、服务端软件 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.后台控制端采用 B/S 架构设计，可在 Windows、Linux、Android、IOS 等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.安全管理：首次登录，切换环境登录时须验证用户身份，保障系统安全性。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.多层级用户管理：可设置不同权限的管理员，分配地点管理校园设备；用户账号与云端账号统一，根据手机号自动获取用户信息； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 二、设备控制 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.设备详情：可查看局域网内所有设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称信号源、内存使用率、CPU使用率、C盘使用率，音量、音响模式、节能模式。支持按照设备类型、设备名称进行查询筛选；支持按列表展示以及按缩略图展示； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.远程监控：实时监控当前设备桌面，支持同时查看多台设备； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.即时操作控制：批量对选定的受控设备进行关机、重启、触控切换（屏幕触控锁定、解锁），信号源切换、音量调节、系统备份/还原、音响模式切换、远程节能切换及打铃操作； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.定时操作控制：可远程对选定的设备做定时关机、定时打铃、定时切换信号源、定时信息发布，实现单次、每日循环、每周循环、每月循环的定时控制。支持定时操作列表查询，并可对具体某项定时操作进行再次编辑； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.远程控制：可远程控制所选择设备桌面，方便用户管理； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.控制列表：支持查看控制列表，查看立即控制、定时计划、信息发布等内容；包含下发命令内容、执行时间、执行策略、已执行数量等内容； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可对具体某项定时操作进行撤销；并可查看定时计划名称、命令、执行策略、计划状态等内容； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.发布信息：可即时向任意选定的设备发布纯文本信息，支持常驻桌面型、滚动发布型及气泡弹出提示，可设置播放时长，支持再次编辑；支持设置字体及字体颜色； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9.文件分发：支持多文件推送至任意选定的设备，包括文本、图片、pdf、word、excel、ppt、flash、音视频； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10.软件管理：可上传软件至集控平台，可远程安装/卸载，便于管理终端软件； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 三、数据统计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 以图文形式对设备的使用情况进行数据统计，可以按照一定时间周期进行统计，也支持按日、周、月进行统计；统计内容包括设备数量、设备开机率、设备开机时长、软件使用活跃度、设备活跃度排行、设备使用时长分布、设备在线数量等，支持以统计图表显示及以excel格式导出；支持将统计图表内容以pdf形式，每周推送至用户移动端中；区级管理员可查看该区域下所有学校设备数据，校级管理员可查看本校所有设备数据； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 四、相关设置 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.地点管理：可对学校的所有设备按年级或楼层等进行任意地点管理，并可以对地点进行修改、添加设备、删除等操作；支持添加子节点生成地点导航；通过地点名称或专属地点编号进行快捷查询；支持批量删除； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.日志管理：通过日志管理查看对每台设备进行的操作、并可以根据日期、日志类型进行日志分类查找； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.学校信息：可查看学校信息，包含学校编号、该校设备授权数量、学校地址、校管理员、联系电话等； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.设备设置：按照设备类型、设备名称、设备编码等进行筛选；支持添加设备、批量移动设备、导出设备、批量删除设备等功能； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.登录日志：可查看用户登录平台情况，包含用户账号、用户登录时IP地址、浏览器信息、操作系统、登陆时间等信息；支持根据时间段、用户账号、用户名称等进行对用户登录情况进行筛选； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 五、终端软件 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.部署简单：系统自动生成各学校对应的专属编码，只需将设备连通互联网，输入对应编码，选择终端设备，即可自动完成部署。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.自动检测：连接失败时，进行设备检测，排除连接出现问题； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.OPS受控端支持最小化隐藏到系统托盘，不影响教师日常使用； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.直播：展示该终端可看到的所有直播，在直播时间内，可进入直播进行观看； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.平台/终端支持对教室设备一键激活windows系统，一键激活office软件。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.系统备份：终端支持备份完整系统，保留系统数据，设备进入学校安装完成软件后，一键备份，再次当前设备数据； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.系统还原：终端支持还原至最新备份系统，解决系统异常等问题，如无最新备份系统，还原至出厂状态； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.备份还原状态需要与硬件底部一键备份还原保持一致； |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9.当系统驱动出现异常时，支持对系统无线网卡驱动，显卡驱动，声卡驱动等进行升级，保障教室设备稳定性。 |  |  |  |
|  | 2 | 推拉黑板 |  |  | 1、结构：推拉板由四块书写板及铝合金边框组装而成，书写板分内外双层结构，内层为两块固定书写板与液晶一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻有黑板品牌LOGO标识的挂锁，开闭自如确保液晶一体机的安全管理。 | 3 | 套 |  |
|  |  |  |  |  | 2、基本尺寸：≥4000mm×1305mm，可根据所配电子产品适当调整，确保与一体机的有效配套。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3、书写板面：采用优质烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.3mm，粗糙度为Ra1.6-3.2 um，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4、内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6、覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.3mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7、边框：采用工业用高强度铝合金型材，电泳香槟色，模具挤压一次成型，上框规格57mm×100mm，左右框规格29mm×100mm。轨道上置隐藏式平滑轮滑道，结构性解决滑轮受灰尘影响的情况，配有宽度≥30mm的板托，板托与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔，方便实用。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。规格：100mm×29mm×29mm，采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm的圆角，正面带黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9、黑板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm，经久耐用。数目各4组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10、限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11、易维护性：一体机上下配同色同质书写板，上下可根据一体机尺寸进行微调，两侧用H型边框与固定板配合，可自由拆装。使一体机不用拆整个黑板即可直接拆装维护，减少麻烦，延长使用寿命。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12、安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13、安装：配装自制钢制安装件，规格95*50*60mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14、包装：采用环保型材料，符合国家产品包装要求，单套或双套纸箱独立包装，箱体印有制造商名称、LOGO标识、地址、服务热线等信息。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 投标时必须提供原厂项目授权，供货证明，售后服务承诺函加盖厂家公章原件。 |  |  |  |
|  | 3 | 视频展台 |  |  | 一、主要技术参数： 1.托板边角采用圆弧倒角设计，无须气压杆支撑。 台）2.采用不小于800万定焦镜头。 3.拍摄幅面：A4及以上 4.图像色彩：24位及以上 5.输出格式：图片JPG，文档PDF，视频MP4 6.整机具有安全锁 7.光源：LED灯补光。 二、软件功能： 1.支持白板软件直接打开展台，可对展台画面进行放大、缩小、旋转、满 屏等操作。 2.支持对比教学，可二分屏和四分屏十六分屏对比，并可在对比屏幕上直 接进行批注。 3.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展 台画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 4.具有缺角补边图像修正功能； 5.展台软件具有自检功能：硬件检测、解码器、机器序列号等，方便维护 升级；支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检 测链接，帮助用户检测“无画面”的原因 | 3 | 台 |  |
| 质保期 |  |  |  | ▲1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年。 2、“质保期”是指在规定时限或中标人承诺时限内，因货物不能正常使用需要维修维护或设备更换而产生的所有费用均由中标人负责支付，包括人员上门、设备货物及配件的更换和运输等。如由于使用方操作不当或维护不当造成的货物不能正常使用，则中标人需协助采购人进行维护或更换。 3、在供应商承诺的质保期内，设备保修保换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容产品。 |  |  |  |  |
| 相关服务要求 |  |  |  | 质保期内负责维修、负责更换零部件，配套（售后）服务费用包含在报价中，服务内容如下： 1.负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 2.不能正常使用的必须提供备用机。 3.定期回访以及对设备维修。 4.其余按厂家承诺。 |  |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  |  | 1.交付时间：自签订合同之日起30个工作日内交付使用。 2.交付地点：采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 付款方式、时间和条件 |  |  |  | 货到验收合格后支付。 |  |  |  |  |
| 验收条件、标准及方法 |  |  |  | 所有设备安装调试完毕后，采购人对供货方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，要求所有技术指标、功能、性能都能满足招标要求。 验收所需一切费用由中标人承担，包括但不限于第三方检测费用、第三方验收费用等。投标人在报价时自行考虑相关成本。 3.连续整改三次（经验收小组四次验收）仍无法实现投标文件承诺的设备功能，验收不通过的，不再予以验收，视为虚假应标及中标人单方违约，取消中标资格，按照政府采购法及相关规定从其他中标候选人中选取中标人或重新采购。 |  |  |  |  |
| 配套（售后）服务其他要求 |  |  |  | 1、在质保期内设备非因人为及不可抗拒因素而引起的损坏或质量问题，中标人免费给予技术服务、维修或更新，并承担相应费用和零部件的费用。 2、接到故障通知后，30分钟内作出反应，并作出详细的故障处理方案；在8小时内到达用户现场，12个小时内按国家及行业标准排除故障，并提供每周7×24小时电话咨询服务。 3、供货期间和验收工作（包括待验收和已经验收的内容）在交付前，中标人对供货在安装产品、成品都应采取措施精心保护，防止损毁和失盗，自行负责相关保管业务。 4、验收后，提供全部操作、维护手册。中标人在验收合格之日起3个工作日内，派工程技术专家到现场来免费提供相关课程培训或讲座。 5、保质期满后对产品提供终身的有偿服务，维修及更换零部件的费用不得再收取人工费用。 |  |  |  |  |

- 第三章  竞标人须知及前附表

竞标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：来宾市第一中学设备采购 项目编号：LBZC2020-G1-00012-BBWH |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534 号文的规定标准向中标人收取。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）01分标：叁万伍仟元整（¥35000）；02分标：贰万伍仟元整（¥25000.00）；03分标：陆仟元整（¥6000.00）（各分标须足额缴纳））。 |
| 4 | 现场踏勘：无。 |
| 5 | 质疑：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交 广西北部湾宏亚建设管理有限公司 地址：来宾市红水河大道6号中央城江临天下6号楼3204室 联系人：林大华 联系电话：0772-4283366、13377119296 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当于获取招标文件或者招标公告期限届满之日起 7 个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面疑问； 答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间， 将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息 发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成： 开标一览表 1 份； 资格文件：正本 1 份；副本4 份 资信/商务文件：正本 1 份；副本4 份技术文件：正本 1 份；副本 4份 |

|  | 投标报价文件：正本 1 份；副本4 份 其中投标报价文件中的《开标一览表》必须独立装订，并单独包装、单独密封 递交；资格文件必须独立装订成册；其余文件（资信/商务文件、技术文件、投标报价文件）尽量装订成一册，也可根据自身情况多册装订。 |
| --- | --- |
| 8 | 投标截止时间及地点：投标人应于 2020 年 8月 28日 10 时 00 分前将投标文件密封送交到来宾市公共资源交易中心（来宾市红水河大道 331 号市政务服务中心三楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。 |
| 9 | 开标时间及地点：本次招标将于 2020 年 8月 28日 10 时 00 分整在来宾市公共 资源交易中心（来宾市红水河大道 331 号市政务服务中心三楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。 |
| 10 | 评标办法及标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和发出中标通知书， 中标公告发布中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、来宾市公共资源交易中心网站（http://ggzyjy.laibin.gov.cn）。 |
| 12 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，由来宾 市公共资源交易中心按相关规定退还未中标人的投标保证金；采购合同签订后五个工作日内由宾市公共资源交易中心退还中标人的投标保证金。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后25日内。 |
| 14 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 15 | 付款方式：详见第二章招标项目采购需求中的规定。 |
| 16 | 投标文件有效期：60 天 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

竞标人须知

- 一、总     则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、专用工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式公开招标。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接收联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。

本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审核、符合性审查的不同投标人参加同一分标投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件， 并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

（九）质疑和投诉

投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况，并提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件，本项目的质疑相关规定见前附表规定。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标人须知前附表规定的时间以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。   4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布， 采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信/商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成，其中资格文件独立装订成册，其余尽量装订成一册；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交。

资格文件：

▲实质性要求的资格材料：

（1）投标声明书 （格式见第六章）。

（2）投标人有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件。

（3）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明复印件；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）。

（4）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）。

（5）投标人近一年度（即 2019 年度，2020 年新成立企业则根据实际情况提供） 的财务状况报告。

2、资信/商务文件：

▲实质性要求的资信/商务材料：

1）、投标保证金缴纳证明。

2）、法定代表人身份证复印件。

3)、法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（格式见第六章）。

4)、招标项目采购需求中要求必须提供的资信/商务材料。

5)、商务响应表（格式见第六章），投标人认为必要提供的资信证明材料：

6)、类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）。

7)、投标人的信誉、荣誉证书或文件。

8)、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。

9)、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

10)、节能产品证明文件、环保产品证明文件。

11)、投标人情况介绍。

12)、中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写， 否则不予享受优惠政策）。

13)、监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

14)、残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

3.技术文件

(1)对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明

（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）。

(2)投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状。

(3)产品出厂标准、质量检测报告。

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的技术材料。

（5）设备配置清单（均不含报价）。

（6）技术响应表。

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案。

（8）售后服务承诺书。

（9）项目实施人员一览表。

(10)投标人对本项目的合理化建议和改进措施。

(11)投标人需要说明的其他文件和说明。

4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲（4）开标一览表（独立装订成册，单独包装、密封递交，格式见第六章）；

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币，元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 60 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均

以书面形式进行。

投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

▲1.投标人须按前附表规定提交投标保证金。否则，其投标将作无效投标处理。2.保证金交纳形式：汇票、电汇、转帐等非现金形式。

2.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后 5 个工作日内退还。

3.中标人应在中标通知书发出后 25 日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金

4.自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金（应提供两份合同副本给采购代理机构）。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

(2)投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

(3)中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

(4)将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

(5)拒绝履行合同义务的；

(6)其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应按前附表规定的正本、副本数量将投标文件装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应将投标文件正、副本一并装入一个投标文件袋内加以密封（投标人应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中），在每一封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。

2、其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件、资信/商务文件或者技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

3、逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标人承担。

4、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资格性审查和符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，或者未在规定时间内购买招标文件的。

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章。

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

（8）未实质性响应招标文件或不符合法律、法规要求或投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲” 的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的，或超出允许的负偏离项数的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

4、投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的 IP 地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出；

- 5、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家，应予废标。

（二）开标程序：

1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足 3 家的，不得开标。

3、开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

4、投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5、公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

▲说明：供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的相关信用记录由采购人或采购代理机构开标当天查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝参加本次采购活动。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数组成，随机抽取5人（含5人）以上单数或者1人为业主评标专家，另4人（含4人）以上双数随机抽取。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：1.采购预算金额在 1000 万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

### 形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标

一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价加盖公章， 或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行； 评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，采购代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人应

当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西政府采购网、广西公共资源交易中心网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

1、投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2、如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

3、中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

中标服务费

（1）中标服务收费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534 号文的规定向中标人收取。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500 万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000 万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000 万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000 万元～1 亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5 亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10 亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50 亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100 亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100 亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

- 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 第四章	评标办法及标准

- 一、评标原则

- （一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数组成，随机抽取5人（含5人）以上单数或者1人为业主评标专家，另4人（含4人）以上双数随机抽取。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：1.采购预算金额在 1000 万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

- （二）评标方法：综合评分法

- （三）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉业绩、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

- （四）评标方式：以封闭方式进行。

- （五）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号），投标单位认定为小型和微型企业的，对投标价给予 6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

- 监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府

- 采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

- （六）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价， 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 01分标：评标方法及评标标准

| - 序号 |  |  | - 评审因素 | - 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 价格分 - （满分30分） |  | - 投标报价 | - （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 - （2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予6%的扣除。 - （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 - （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 - （5）政策性扣除计算方法。 - 投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 - （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为30分。 - （7）价格分计算公式： - 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| - 2 | - 技术分 - （满分37分） |  | - 基本分 - （满分5分） | - 投标文件技术部分无负偏离（非★号项均无负偏离）的得满分； |
|  |  |  | - 设备性能分（满分5分） | - 非★号的一般参数及功能：有优于招标文件要求且被评标委员会接受的，每优于一项加0.5分。（注：有优于招标文件要求的，投标时在投标文件里必须提供产品原生产厂家提供的产品参数证明，且评标时被评标委员会接受的，否则不予加分。） |
|  |  |  |  | - 带★号技术性能及功能：有优于招标文件要求且被评标委员会接受的，每优于一项加1分。（注：有优于招标文件要求的，投标时在投标文件里必须提供产品原生产厂家提供的产品参数证明，且评标时被评标委员会接受的，否则不予加分。） |
|  |  |  |  | - 非★号的一般参数及功能负偏离一项的扣1分，漏项的视同为负偏离，最多扣3分（不超过招标文件允许偏离的项目数）。 |
|  |  |  | - 项目实施方案 - （满分15分） | - 由评委在打分前根据各投标人的项目实施方案相应的方案、设备、人员、进度安排，质量保证措施等优劣程度进行讨论，确定各投标人所属档次，并在相应档次内独立打分。 - 一档（0分）：项目实施方案未满足招标文件要求进入此档。 - 二档（5分）：有质量管理控制体系及风险应对措施内容；项目人员配备架构、组织管理分工情况不清晰，无培训、售后服务计划；项目交货（实施）时间承诺符合招标文件要求。 - 三档（10分）：有质量管理控制体系及风险应对措施内容；提供项目人员配备架构，有专门的项目经理负责内外事务管理与协调（项目经理具备人社部系统集成项目管理工程师中级资格，提供项目经理的职称或资格证书复印件，原件备查），有组织管理分工情况，提供培训和售后服务计划；项目交货（实施）时间承诺符合招标文件要求。 - 四档（15分）：提供完整、规范的质量管理控制体系及风险应对措施并有对措施可行性的说明；有项目人员配备架构，有专门的项目经理负责内外事务管理与协调（项目经理具备人社部信息系统项目管理师高级资格，提供提供项目经理的职称或资格证书复印件，原件备查），有组织管理分工情况，提供完整明确的培训和售后服务计划方案；承诺投入更长的运维服务时间；项目交货（实施）时间承诺优于招标文件要求。 |
|  |  |  | - 项目技术方案（满分12分） | - 根据投标文件提供的技术方案设计，考察总体建设方案的完整性、先进性、实用性及规范性根据用户需求的总体设计和基本技术要求，从整体上对建设方案的完整性、技术先进性和实用性进行对比。 - 一档（0分）：技术方案设计①技术路线、②技术框架、③系统设计、④建设内容四个基础部分内容缺少任意一项，或表述的内容与采购要求不符。 - 二档（6分）：技术方案设计①技术路线、②技术框架、③系统设计、④建设内容四个基础部分内容，无对项目的建设背景及需求理解的阐述或无系统架构及整体解决方案与项目需求。或无系统功能点与采购需求匹配度阐述。 - 三档（9分）：技术方案设计①技术路线、②技术框架、③系统设计、④建设内容四个基础部分内容，内容包括有对项目的建设背景及需求理解的阐述，有系统架构及整体解决方案与项目需求的匹配说明。有系统功能点与采购需求匹配度阐述。 - 加分项（满分3分）：在第三档基础上，技术方案中有如下内容的，每点得1分，满分3分： - 1）对项目建设的总体目标、内容认识了解的全面阐述； - 2）对项目现状分析及理解项目的难点与关键点的分析； - 3）对第2）点项目难点有针对性地提出针对性措施的建议，并详细阐述了系统整体部署图、系统技术架构，完整介绍系统安全性、可靠性和可扩展性，有合理化建议。 |
| - 3 | - 商务分 | - 配套 - （售后）服务分 - （满分25分） | - 基本分 - （满分6分） | - 投标文件商务部分无实质性要求负偏离的得满分； |
|  |  |  | - 相关服务分 - （满分3分） | - 售后服务条款：有优于招标文件要求且被评标委员会接受的，每优于一项加1分。 |
|  |  |  | - 质保期 - （满分1分） | - 投标文件中针对本项目采购内容承诺的质保期每超过招标文件要求一年的，加0.5分。 |
|  |  |  | - 服务承诺及其管理措施 - （满分12分） | - 评标委员会根据投标人提供的售后服务方案的内容综合评定其档次并在相应档次内独立打分 - 一档（0分）：对售后服务方案、人员配备、承诺的响应时间等未能完整提供或欠缺的进入该档。 - 二档（6分）：在一档基础上，售后服务方案满足采购需求，项目执行投入人员人数配备安排满足招标文件要求，售后服务方案完整，能满足项目实施需要的进入该档； - 三档（9分）：提供细化售后服务方案，目执行投入人员配备优于采购项目需求，响应时效优于采购文件要求，能满足项目实施需要的进入该档。 - 加分项（满分3分）：在第三档的基础上额外提供如下方案优于采购需求，每项得1分： - 1）系统建设的售后服务方案具有售后服务流程、应急预案、质量保障方案以及售后服务软硬件系统工具的； - 2）售后服务经验丰富，有售后服务监督及保障机制，提供7×24售后服务热线，响应时间短的； - 3）投标人为本项目提供的售后服务人员具备专业技术资格，有技术培训方案、有质保期外优惠方案。 |
|  |  |  | - 备用机 - （满分1分） | - 投标文件中针对本项目采购内容提供承诺在设备经维修后24小时后仍不能正常使用，提供同等档次的备用机给采购人使用的，每台得0.5分，满分1分。 |
|  |  |  | - 设备操作免费培训 - （满分1分） | - 投标文件中提供承诺向采购人提供设备操作免费培训，每场次得0.5分，满分1分。 |
|  |  |  | - 保修期外 - 零配件 - （满分1分） | - 投标文件中提供承诺在保修期外，零配件价格比投标报价每优惠1%得0.5分，满分1分。 |
|  |  | - 履约能力分（满分5分） | - 1、投标人所投核心产品生产厂商具有有效的ISO14064低碳管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、QC080000危害物质过程管理体系认证证书的每一项得1分，满分3分。 - 2、投标人所投核心产品具备能力成熟度CMMI3以下级认证的得1分，具备能力成熟度CMMI3（含）以上级认证得2分；满分2分。 |  |
| - 5 |  | - 政策分（满分 - 3分） | - 节能、环境标志 | - （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或分标）预算金额比例得0至1分，满分1.5分。 - （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或分标）预算金额比例得0至1分，满分1.5分； - （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| - 总得分=1+2+3+4+5。 |  |  |  |  |

- 三、中标候选人推荐原则

- 评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人

- 02分标：评标方法及评标标准

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：以下评分内容，若同时满足每项的，则以高分项计，最高分为该项规定的满分，超出部分不另计分。

1、价格分………………………………………………………………………………………30分

价格分计算公式：

(1)以进入评标的最低的评标报价为30分。

投标人最低评标报价金额

（2）某投标人价格分 =                                  ×30分

某投标人有效评标报价金额

2、技术分………………………………………………………………………………………40分

（1） 技术参数分（满分15分）（本项评分由评标委员会讨论进档，各评委独立进行打分；主要技术参数指货物需求一览表中标注★号的技术参数）

一档（0.1～5分）：技术参数满足采购文件要求的进入一档；

二档（5.1～10分）：技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有2～3项优于采购文件要求的进入二档；

三档（10.1～15分）：技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有4～5项优于采购文件要求的进入三档；

（2)投标人不锈钢类产品﹤不锈钢储物柜﹥﹤不锈钢双层工作台﹥﹤不锈钢双星洗物池﹥﹤不锈钢四层货架﹥﹤不锈钢保温台﹥，需提供省级及以上检测机构出具的GB 4806.9－2006食品安全国家标准  食品接触用金属材料及制品检验合格报告，每提供一项 2分，满分10分（原件核查，未提供不得计分）

（3) 投标人所投双头大锅炉，产品线盘符合国家GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.17-2008标准，响应文件中提供产品使用线盘通过市级及以上质量监督检测机构出具的:高温、盐雾环境下，耐压测试合格检测报告复印件，原件核查；                                                响应文件中提供明火仿真屏全功能显示实物图，产品确认书复印件；原厂商每提供一项 1项得1分，满分2分。

（4）投标人所投单头低背矮汤炉（ 产品符合GB4706.1-2005产品依据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》和GB4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶 烤箱 灶和灶单元的特殊要求》检测标准，响应文件中提产品通过市级及以上质量检测机构出具的：产品IPX6防水等级，电气强度测试（带电部件-开关（加强绝缘）试验电压3000（V）不击穿、带电部件-平底锅（加强绝缘）试验电压3000（V）不击穿）检测合格报告复印件；产品线盘符合《GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验J和导则：长霉》检测标准，响应文件中提供产品使用线盘通过市级及以上质量检测机构出具的:长霉试验/11结果及功能正常检测报告复印件；响应文件中提供产品参数确认书复印件、产品官方彩页。原厂商每提供一项 1项得1.5分，满分4.5分。

（5）投标人所投油烟静电处理器产品电容符合GB/T 4207-2012《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》，在响应文件中提供产品电容通过市级及以上质量监督检测机构出具的：漏电起痕试验合格检测报告复印件，原件核查；产品智能控制器（带智能控制系统）符合GB4706.1-2005 、智能控制器（带智能控制系统）产品技术要求及试验方法，在响应文件中提供产品智能控制器（带智能控制系统）通过市级及以上质量监督检测机构出具的：功能要求、电气安全要求合格的检测报告复印件，原件核查；产品符合GB/T 228.1-2010标准，响应文件中需提供产品整机焊接拉力通过市级及以上质量监督检测机构出具的：680N/mm²以上合格检测报告复印件,原件核查；响应投标文件中提供产品参数确认书复印件；原厂商每提供一项 1项得1分，满分4分。

（6）投标人所投风机控制器产品智能开关（控制）模块符合：IEC 60529:2013检测标准，响应文件中提供智能开关（控制）模块通过市级及以上质量监督检测机构出具的：IP6X(试具不能触及危险带电部件）、IPX8（外壳防水）合格检测报告复印件，原件核查； 产品控制板符合GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验》，响应文件中需提供产品控制板通过市级及以上质量监督检测机构出具的：燃烧性能（垂直燃烧）符合V-O级 合格报告复印件，原件核查；响应投标文件中提供产品参数确认书复印件；原厂商每提供一项 1项得1.5分，满分4.5分。

- 3.项目组织施工方案分（满分5分）

由评标委员会根据投标人提供的施工组织方案、交货安装验收实施方案以及项目的管理实施方案、安全生产措施、生产质量控制措施、质量保证措施、供货安装进度计划、组织施工安排等内容的详尽性、科学性、合理性、可行性考虑进行对比、评审评定，由评委按确定后的各投标人所属档次以及等级评定说明内容，在相应档次内独立打分

一档（0.1-2分）：经评委综合评定，项目实施方案简单，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施一般。

二档（2.1-4分）：经评委综合评定，项目实施方案简单，能提供对接方案，设计方案比较合理，技术路线清晰；项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施合理，建议的安装、调试、验收方法或方案合理有效。

三档（4.1～5分）：经评委综合评定，项目实施方案详细，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明本项目的熟悉程度，设计方案优良，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案完善有效且更优化、切实可行。

4、资质、信誉、业绩分………………………………………………………………………19分

（1）投标人同时通过ISO9000质量体系认证、ISO14001环境体系认证及ISO18001职业健康体系认证，每提供一项1分  满分3分（原件核查，未提供不得计分）

（2）投标人通过省级或省级以上国家安全生产标准化二级企业3分，满分3分；（原件核查，未提供不得计分）；

（3）投标人获得绿色环保节能产品认证证书，证书含有（不锈钢储物柜，不锈钢双层工作台、不锈钢双星洗物池、不锈钢四层、不锈钢四盆保温台、商用电磁炉、商用燃气灶、油烟净化设备系列产品）3分，满分3分；（原件核查，未提供不得计分）

（4）投标人获得全国重合同守信用企业认证证书3分，满分3分（原件核查，未提供不得计分）

（5）投标人获得全国质量信得过产品认证证书，证书含有（不锈钢储物柜，不锈钢双层工作台、不锈钢双星洗物池、不锈钢四层、不锈钢四盆保温台、商用电磁炉、商用燃气灶、油烟净化设备系列产品）3分，满分3分（原件核查，未提供不得计分）

（6）投标人获得全国质量.服务.信誉AAA级企业认证书2分，满分2分（原件核查，未提供不得计分）

（7）投标人具有大型食堂施工供货经验，近三年通过通过同类(学校同类厨房设备工程案例业绩)政府公开招投标活动，单个中标合同金额100万以上的得1分，满分2分。（须提供合同或中标通知书复印件加盖公章，原件核查，不提供原件的不得分。)

5、售后服务分…………………………………………………………………………………6分

由评委根据投标文件中的售后服务承诺书内容的完整性、可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施等方面，在打分前集体讨论确定各投标人所属档次，并由评委成员在相应的档次内独立打分。

一档（0.1-2分）：售后服务方案、实现功能要求的解决方案、质保措施等简单；设备特定的技术服务要求基本满足招标文件要求。

二档（2.1-4分）：售后服务方案、实现功能要求的解决方案等合理；售后服务较一般，售后服务保证措施较简单；设备特定的技术服务要求基本满足招标文件要求。

三档（4.1-6分）：售后服务方案、实现功能要求的解决方案等售后服务方案详实；售后服务完善，售后服务保证措施得力；设备特定的技术服务要求完全满足招标文件要求.

（三）总得分=1+2+3+4+5

说明：凡要求提供原件的，必须在截标前提供，否则不予计分。

（四）中标原则

1、评标委员会将根据综合评分得分由高到低排列次序（得分相同时，按投标报价由低到高

顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）所有指标相同时由评标委员会集体讨论确定排序，如意见不一致时，以记名方式投票确定，并推荐中标人；进入详评的投标人为五家（含五家）以上的，可推荐前三名为中标候选供应商，排名第一者为中标人，第二、第三名为中标候选人；进入详评的投标人为四家（含四家）以下的，可推荐前两名为中标候选供应商，排名第一者为中标人，第二名为中标候选人。

2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或者明显低于采购预算价（与采购预算价相比较的让利幅度≥20%）的，有理由怀疑其投标报价可能低于其成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

相关证明材料要求如下：

投标人必须提供其详细合理的报价成本分析说明及提供所有配件生产厂家针对次项目供货的价格单并加盖产品生产厂家公章，则该供应商需提交相关证明材料，证明材料主要包括（但不限于）：

①行政机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次竞标所提供社保同月份)》（原件现场核查）；

②2015年度～2017年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用）、技术成本、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查），同时提供第三方审计机构的资质证书、人员从业证书、委托合同复印件（原件现场核查）；

③提供至少5个类似项目业绩的费用成本组成明细（有合同双方盖章证明，提供复印件，原件现场核查），项目成本组成明细需具有经第三方审计单位出具的报价审核文件复印件（原件现场核查），同时提供第三方审计单位的资质证书、人员从业证书、委托合同复印件（原件现场核查），如不提供或评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为低于成本价报价，评标委员会将其作为无效投标处理。

- 03分标：评标方法及评标标准

| 报价分(33分） | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为33分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价×33%×100（保留两位小数，第三位四舍五入）。（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价） |  |
| --- | --- | --- |
| 商务分（29分） | 企业信誉 （19分） | 1、投标人具有在有效期内的质量管理体系认证证书，得3分，没有不得分； 2、投标人具有在有效期内的环境管理体系认证证书，得3分，没有不得分； 3、投标人具有在有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，得3分，没有不得分； 4、投标主要产品生产厂家具有符合CCS2900-2015标准的学校标准化建设安全管理认证证书，开标时提供加盖鲜章的复印件并提供网上查询截图得5分，原件备查。没有不得分； 5、投标主要产品生产厂家具有符合CCS2900-2015标准适用条款要求的教学仪器设备检验检疫标准化安全管理认证证书，开标时提供加盖鲜章的复印件并提供网上查询截图得5分，原件备查。没有不得分。 |
|  | - 合同业绩（10分） | - 投标人提供自2016年1月1日以来具有教育类项目成功经验的，每提供1个合同证明得1分，最多得10分。（提供中标通知书或者合同复印件关键页码，原件备查。） |
| 技术分（38分） | 技术方案 (30分） | - 1、根据各投标人对所投产品的配置标准、详细技术参数、产品技术性能及功能等进行分析，根据施工进度计划和各阶段进度的保证措施，优得6-4分、良得4-2分、一般得1-2分，评审委员会酌情打分，没有说明的不得分。 2、产品的市场占有率高、品牌信誉好，技术成熟性、稳定性好，配备备件（专用工具）和专用耗材价格低，通用性、互换性，在优得6-4分、良得3-2分、一般得2-1分，评审委员会酌情打分，没有说明的不得分。 - 3、由具体可行的售后服务承诺，质量保证承诺和技术培训措施，保证使用单位能熟练操作和正常使用，根据响应程度优得6-4分、良得3-2分、一般得1-2分，评审委员会酌情打分，没有说明的不得分。 - 4、根据投标文件提供的器材材质、制作工艺、产品性能等质量情况，是否符合或优于招标参数要求，综合考虑投标产品的易用、易修、重量等因素，优得6-4分、良得3-2分、一般得1-2分，评审委员会酌情打分，没有说明的不得分。 - 5、根据投标产品的安全性、可靠性、稳定性、操作性及维护性，优得6-4分、良得3-2分、一般得1-2分，评审委员会酌情打分，没有说明的不得分。 |
|  | 售后服务 （8分） | - 1、产品配送等方面措施得力，产品生产厂家有专业安装培训队伍和技术人员支持，保证正常使用，根据响应程度优得8-6分、良得3-5分、一般得1-2分，评审委员会酌情打分，没有说明的不得分。； 2、为确保该项目售后服务的有力保障，投标主要产品生产厂家具有符合GB/T27922-2011的《售后服务认证证书》五星级，得2分，没有不得分。 |

# 第五章	合同主要条款格式

合同编号：

采购单位（甲方）	采购计划号

供 应 商（乙方） 		   招 标 编 号：

签订地点	 		      签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定， 按照招标文件、投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

- 合同的1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同合计金额包括货物价款，备品备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

- 第二条 质量保证

- 1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

- 2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

- 第三条	权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

### 第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：乙方自定。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条 交付和验收

1、交货时间：按乙方投标文件中所承诺的时间，

地点：广西区内采购单位指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后 7 个工作日内进行验收，逾期不验收的， 乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后 5 个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间：货物验收合格后、地点：按乙方投标文件中的承诺。

### 第七条	售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按乙方投标文件中所承诺的期限。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

### 第八条	付款方式和资金性质

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：按第二章招标项目采购需求约定执行。

- 保证金：无。

### 第十条	税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。第十一条	质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期按乙方投标文件中所承诺的期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

### 第十二条 调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在安装、调试完后 7 个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在验收合格交付甲方使用前发生的所有风险均由乙方负责。

- 5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

### 第十四条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的， 乙方应向甲方支付违约货款额 10%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物或延期支付货款、乙方延期交货的，每天向对方支付违约部分货款额 3‰的逾期违约金，超过 10 天的，对方有权解除合同，且违约方应向守约方支付货款总额 30%的违约金（不含已产生的逾期违约金）。承担因此给对方造成经济损失。若为甲方解除合同的，乙方应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项； 若为乙方解除合同的，乙方有权收回已交付的货物，运费由甲方承担，应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，并进行经济赔偿。

7、其它违约行为按违约货款额 10%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决及诉讼

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。3、诉讼期间，本合同继续履行。

### 第十七条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

- 第十八条	合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

### 第十九条 签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第二十条

本合同一式七份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、一份、采购代理机构两份份，甲方执三份，乙方执一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（项目名称）      政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）      提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 与合同约定是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （按招标采购文件、投标投标文件及验收方案等。可附件） |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式 4 份（采购单位 1 份、供应商 1 份、采购监督部门备案 1 份、采购代理机构 1 份）。

# 第六章	投标文件格式

### 一、投标文件包装封面及投标文件封面格式

### 1.投标文件的包装封面格式：

### 投 标 文 件     （*分标）

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

电话：

邮政编码：

在	年	月	日	时	分之前不得启封开标时启封

年	月	日

### 投标文件封面格式：

正本/或副本 （*分标）

### 投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年	月	日

### 二、投标文件格式

### 目录

### 资格文件：

### ▲实质性要求的资格材料：

- 投标声明书 （格式见第六章）————————（页码）

- 投标人有效的营业执照副本复印件————————

- 投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明复印件；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）—————

- 投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）————————

- 投标人财务状况报告————————

- 2.资信/商务文件：

### ▲实质性要求的资信/商务材料：

（1）投标保证金缴纳证明（可单独提交）————————

（2）法定代表人身份证复印件—————————————

- 法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（格式见第六章）———

- 招标项目采购需求中要求必须提供的的资信/商务材料——————

- 商务响应表（格式见第六章）———————— 投标人认为必要提供的资信证明材料：

- 类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）————————

- 投标人的信誉、荣誉证书或文件————————

- 投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书————————

- 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————

- 节能产品证明文件、环保产品证明文件————————

- 投标人情况介绍———————

- 中小企业声明函———————

- 监狱企业的证明文件———————

- 残疾人福利性单位声明函———————

…

### 技术文件

- 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程）—————

- 投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状————————

- 产品出厂标准、质量检测报告————————

- 招标项目采购需求中要求必须提供的技术材料————————

- 设备配置清单（均不含报价）————————

（6）技术响应表————————

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案————————

（8）售后服务承诺书————————

- 项目实施人员一览表————————

- 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠————————

- 投标人对本项目的合理化建议和改进措施————————

- 投标人需要说明的其他文件和说明————————

…

### 报价文件

（1）投标函————————

（2）投标报价明细表————————

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明————————

（4）开标一览表————————

…

### 5.其他文书、文件———————

### 资格文件

### 投标声明书格式：

投标声明书致： 	（招标采购单位名称）：

（ 投标人名称） 系中华人民共和国合法企业， 经营地址 		。

我 	（姓名）系 		（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 		_     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

  - 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

  - 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

  - 我方此次向贵方提供的产品名称为： 	；规格型号：	；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向 		（ 原厂商名称） 购进［ 或需在中标后向订购］。

  - 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

  - 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

  - 我方参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

  - 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年	月	日

### 投标人有效的营业执照副本复印件。

### 投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明复印件；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）。

### 投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明复印件； 无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）。

### 5.投标人财务状况报告

### 资信/商务文件

### 投标保证金缴纳证明（复印件，也可在开标会现场提交原件，格式略）

### 法定代表人身份证复印件

### 法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件格式：

### 法定代表人授权委托书

致： 	（招标采购单位名称） ：

我 	（姓名）系 		（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 	（姓名）以我方的名义参加 	项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名： 		法定代表人签名：

所在部门职务： 		职务：

被授权人身份证号码：

### 被授权人身份证复印：

投标人公章：

年	月	日

### 4.招标项目采购需求中要求必须提供的资信/商务

### 5.商务响应表格式： 标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：

### 投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验报告、用户评价意见格式自拟）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

### 投标人的信誉、荣誉证书或文件复印件

### 投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件

### 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

### 节能产品证明文件、环保产品证明文件

### 投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

### 中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为 	（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

  - 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为 	（请填写：中型、小型、微型）企业。

  - 本公司参加 	单位的 	项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 		（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 日期

### 监狱企业的证明文件

### 残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的	项目采购活动提供本单位制造的

货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物

（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：日	期：

### 技术文件

### 对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

### 投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）

### 产品出厂标准、质量检测报告（格式自拟）

### 招标项目采购需求中要求必须提供的技术材料

设备配置清单格式：

### 标项：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章： 		日	期：

| 技术响应表格式： 标项： 招标文件要求 |  | 投标文件响应 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 技术要求 | 设备名称 | 技术性能及指标 |  |

### 注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离” 。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章： 		日 期：

### 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

### 售后服务承诺书（格式自拟）

### 项目实施人员一览表格式：

### 项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章： 		日	期：

投标人公章： 		日 期：

### 投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

### 投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

### 报价文件

### 投标函格式：

### 投 标 函

致： 	（招标采购单位名称）：

根据贵方为 		项目的招标公告/投标邀请书（项目编号： 	），签字代表 		（全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本 	份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

  - 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

  - 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

  - 本投标有效期自开标日起 	天内。

  - 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

  - 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

  - 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 		邮编： 		电话：

传真： 	投标人代表姓名 		职务：

投标人名称（公章）：

开户银行： 			银行帐号：

授权代表签字：

日期： 	年 	月 	日

### 投标报价明细表格式：

### 投标报价明细表

金额单位：人民币（元）	标项：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及生产厂家 | 规格型号 |  |  | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投 | 标 | 总 | 价 |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：	日	期：

### 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

- 开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）

- 项目名称：         项目编号：

投标人名称：

### 开标一览表

### 5.开标一览表

### 开标一览表（格式）

项目编号： 	项目名称：

投标人名称： 		单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及生产厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请尽量单独装信封并单独递交，信封封面请注明项目编号、项目名称、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

投标人名称：（公章）	日期：	年	月	日

附件1：

关于退还投标保证金的函（样板）

来宾市公共资源交易中心：

我单位于20XX年XX月XX日参加   （此处填写该项目名称）  项目招投标，投标编号（标号）                ，该项目投标已结束，我单位  （未中标、流标、废标、中标），现请求将我单位已缴纳的投保金           （小写：    ）退还我公司（单位）。

户名：

银行账号：

开户银行：

公司（单位）落款

20XX年XX月XX日

备注：应交易中心要求进场的投标人的退保函及退保授权委托书（附件2）原件在开标前开标现场提交，由代理机构统一收集完后提交到交易中心；“（未中标、流标、废标、中标）、落款日期”暂时留空，待确定中标人后由交易中心填写。

附件2：

来宾市公共资源交易活动廉政承诺书

（投标人）

为了保护国家利益，社会公共利益和公共资源交易当事人的合法利益，严肃招标投标工作纪律，打造“公开、公平、公正”的公共资源交易平台，我代表                         公司在                              项目交易活动中承诺如下事项：

一、严格执行公共交易活动的法律、规章、制度、操作规程和办事程序。主动接受相关部门和社会公众的监督。

二、严格按照招标文件的要求及时提交履约保证金。

三、不以任何名义和变相向项目招投标工作人员、招标人提供现金、有价证券和支付凭证以及有任何可能影响公共交易的宴请、旅游、健身和娱乐活动。

四、不向项目招标代理机构及其他投标人行贿、串通搞假投标、陪标、围标、串标。不向项目评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。保证在投标过程中没有以任何形式非法牟取中标，一经查实，自意放弃中标资格，接受处理并承担一切责任。

五、中标后如无正当理由，及时签订书面合同，不擅自改变招标文件内容签订合同，不再签订背离合同实质内容的其他协议。中标后放弃中标项目的，愿意承担一切法律责任。

六、认真按照合同的约定履行义务，完成中标项目，不以任何名义对项目进行非法发包和分包。

如有违反上述承诺，愿意承担相关责任，按照国家法律，法规的规定接受处罚。

承诺单位：（盖章）              承诺人：（签章）

年   月   日

备注：廉政承诺书不用放进投标文件，开标时原件和资格证件一起提交。