北海市铁山港区政府采购中心

、

公开招标文件

项目名称：指挥中心信息化建设公开招标项目

招标编号：TSZC2023-G3-000001-CGZX

采购单位：北海市公安局铁山港分局

北海市铁山港区政府采购中心

2023年1月19日

目   录

第一章 公开招标公告………………………………………………………………………………… 3

第二章 投标人须知…………………………………………………………………………………… 7

第三章 招标项目采购需求……………………………………………………………………………19

第四章 合同文本（格式）…………………………………………………………………………… 59

第五章 投标文件格式………………………………………………………………………………… 65

第六章 评标办法及评分标准………………………………………………………………………… 78

第一章  公开招标公告

北海市铁山港区政府采购中心关于北海市公安局铁山港分局指挥中心信息化建设公开招标采购项目（TSZC2023- G3-000001-CGZX）

公开招标公告

项目概况：指挥中心信息化建设公开招标项目的潜在投标人应登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件，并于2023年2月9日9时整前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：TSZC2023- G3-000001-CGZX。

项目名称：指挥中心信息化建设公开招标项目

预算金额(人民币）：1800000.00元。

采购需求：1、LED大屏显示系统（像素点间距/点密度：点间距: ≦P1.538mm 点密度: ≧422626点/ ㎡）；2、音频扩声及数字会议系统；3、分布式调度系统；4、指挥中心桌椅；5、综合布线；6、视频会议系统；7、场地安防系统；8、电脑及UPS不间断电源；9、机房整治等。。如需进一步了解详细内容，详见招标文件

合同履约期限：自签订合同之日起10天内项目安装调试完成并交付给甲方使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：（1）供应商必须在中国境内依法注册成立的独立法人机构，没有不良的经营记录，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且承诺履行招标文件的各项规定。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）对在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。（注：除采购法规定外的要求，但不得违反公开、公平、公正采购原则。）

三、获取招标文件

时间：2023年1月19日至2023年2月2日每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

（北京时间）。

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：免费获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年2月9日 9点00 分（北京时间）

地点：北海市北海大道177号，北海市政务服务中心三楼公共资源交易中心开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。

（3）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

3.网上公告媒体查询：广西壮族自治区政府采购网、北海市公共资源交易网。

4.本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅。具体操作流程详见招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息：

名 称：北海市公安局铁山港分局。

地址：北海市铁山港区政府。

联系方式：徐晓；联系电话：18977923210。

2.采购代理机构信息：

名  称：北海市铁山港区政府采购中心。

地  址：北海市铁山港区政府大院内。

联系方式：0779-8610156。

3.项目联系方式：

项目联系人：许强。

电话：0779-8610156。

4.政府采购监督管理部门：北海市铁山港区财政局；联系电话：0779-8610552。

北海市铁山港区政府采购中心

2023年1 月19 日

第二章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：指挥中心信息化建设公开招标项目 项目编号：TSZC2023- G3-000001-CGZX |
| 2 | 投标人的法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。3、本项目不收取代理服务费。 |
| 4 | 投标保证金（人民币）：无。 |
| 5 | 演示时间及地点：开标后另行通知。 |
| 6 | 答疑、澄清：投标人要认真阅读招标文件，仔细审核《项目需求和说明》中的要求，如发现有误或要求不合理的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日书面向本中心要求答疑或澄清，在此后时间提出的答疑或澄清，视为无效。 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（八）询问、质疑和投诉”中的要求向本中心或采购人提出书面询问、质疑。 质疑联系部门及电话为：北海市铁山港区政府采购中心 0779-8610156。 投诉联系部门及电话为：北海市铁山港区财政局 0779-8610552。 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本中心将变更内容书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表一份；资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本），其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份。 |
| 8 | 投标前准备： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.各供应商应在截标前确保成为“政采云平台”正式供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入驻、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至北海市政府采购中心网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 4.谈判供应商可以提供以介质（U盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份谈判响应文件。电子备份谈判响应文件应当在2023年2月8日下午17时前按要求密封并送达北海市铁山港区政府采购中心（铁山港区政府大院周转房314），逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份谈判响应文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、单位名称并加盖公章。 邮寄地址：北海市铁山港区政府采购中心（铁山港区政府大院周转房314），联系人：许强，电话：0779-8610156。 本中心拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。 5.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过政采云平台上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：2023年2月9日9时00分，北海市政务服务中心三楼公共资源交易中心开标室截标。 |
| 10 | 开标时间及地点：2023年2月9日9时00分，北海市政务服务中心三楼公共资源交易中心开标室开标。 |
| 11 | 评标方法及评分标准：综合评分法。 |
| 12 | 中标通知书及中标公告：采购代理机构在采购人依法确定中标人之日起2个工作日内发出中标通知书，广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、北海市公共资源交易中心网发布中标公告。 |
| 13 | - 中标供应商未按合同约定履行合同义务，给采购人造成损失的，按实际损失进行赔偿。 |
| 14 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起30日内。 |
| 15 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 16 | 该项目款分两年完成支付，第一期支付在2023年6月31日前，项目验收合格后 5 个工作日内支付60%的项目款给中标方；第二期支付在2024年6月31日前支付40%的项目尾款给中标方。 |
| 17 | 投标文件有效期：六十日。 |
| 18 | 本招标文件的解释权属于北海市公安局铁山港分局及北海市铁山港区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于北海市公安局铁山港分局指挥中心信息化建设公开招标项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位是指组织本次招标的北海市公安局铁山港分局（下称：采购人）及北海市铁山港区政府采购中心（下称：本中心）。

- （二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的甲方。

2. “采购代理机构”系指北海市铁山港区政府采购中心（以下简称“本中心）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6. “▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （六）转包与分包

1.本项目政府采购合同不允许转包。

2.本项目政府采购合同不可以分包。

- （七）特别说明：

▲1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的政府采购活动。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本单位员工（或必须为本单位控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲5.招标文件提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本中心将顺延提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

- （八）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标甲方的质疑答复不满意或者招标甲方未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话： 北海市铁山港区政府采购中心              0779-8610156；

②投诉联系部门及电话： 北海市铁山港区财政局       0779-8610552。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.投标人须知；

3.招标项目采购需求；

4.政府采购合同主要条款；

5.投标文件格式；

6.评标办法及评分标准；

- （二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

- （三）招标文件的澄清与修改

1. 采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者本中心应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，顺延至15日。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交）。

- 1.资格文件：

- ▲（1）投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

- ▲（2）投标人2022年8月以来至少二个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，原件备查）；

- ▲（3）投标人2022年8月以来至少二个月依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，原件备查）；

（4）投标人2021年度财务状况报告复印件；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

▲（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式见第六章，必须提供）；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 2.资信及商务文件：

▲（1）承诺函 (格式见第五章)（必须提供）；

- ▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第五章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第五章）；

- ▲（3）商务响应表（格式见第五章）（必须提供）。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

- （4）劳务派遣服务许可证；

- （5）投标人2018年以来同类项目业绩【以中标通知或合同为准】复印件；

- （6）投标人关于本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

- （7）投标人情况介绍。

3.技术文件

- ▲（1）服务响应表；（必须提供）

- ▲（2）服务方案；（格式自拟，必须提供）

▲（3）投标人拥有主要服务设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表； （格式自拟，必须提供）

（4）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；

（5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

- 4.报价文件：

- ▲（1）投标函（格式见第五章，必须提供）；

- ▲（2）投标报价明细表（格式见第五章，必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第五章,必须提供）。

▲注：法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）签字并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章。

特别说明：①招标文件要求提供的的各种复印件，必须加盖投标人印章，否则其无效（含正、副本，正本与副本不一致的，以正本为准）。

②招标文件要求“必须提供”的证明等材料，投标人必须全部提供，缺一不可，否则投标无效。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人必须就《项目采购需求》中的服务内容作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1. 投标文件自投标截止日起六十日应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按将投标文件装订成册，其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件装订成册（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本），其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；提供投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)；资格文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一并装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）。所有投标文件袋在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可）。

开标一览表（格式见第六章，所投分标的开标一览表应合并装订成一份，且只需要一份）装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

投标文件的正、副本的每一册（每一本）的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件；开标一览表）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、承诺函或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）标明星号“▲”的技术、性能指标、售后服务及其它要求发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

（九）供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

供应商存在以上恶意串通情形的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定进行处理。

（十）废标

1.招标采购项目出现下列情形之一的，将予废标：

（1）截标后整个招标项目的投标人不足三家的或实质性响应不足法定三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

2.废标后，本中心将把废标理由通知所有投标人。

- 四、开标

- （一）开标准备

本中心将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- （二） 开标程序

1.开标会由本中心主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标甲方委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.唱标：本中心工作人员只唱开标一览表；

6.本中心做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

7.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人和本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六章：评标方法及评定标准。

（七）评标过程中出现争议时处理办法

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在广西壮族自治区政府采购网、北海市公共资源交易网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，本中心告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，本中心告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力的供应商。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标供应商无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- 八、履约保证金

质量（履约）保证金由采购人自行收取。中标（成交）供应商与采购人签订合同前，向采购人以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳中标（成交）金额  2  %的质量（履约）保证金（该保证金不能超过中标（成交）金额的10%）。合同履行完毕，项目验收合格后，由采购人按合同约定退付交纳的质量（履约）保证金。

- 九、其他事项

1.解释权：本招标文件解释权属采购人或本中心。

2.有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

北海市铁山港区政府采购中心

邮政编码：536000

通讯地址：北海市铁山港区政府大院

电    话：0779—8610156；   传    真：0779-8610156。

# 第三章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

一、项目采购说明：

1.本项目采购内容包括有：1、LED大屏显示系统（像素点间距/点密度：点间距: ≦P1.538mm 点密度: ≧422626点/ ㎡）；2、音频扩声及数字会议系统；3、分布式调度系统；4、指挥中心桌椅；5、综合布线；6、视频会议系统；7、场地安防系统；8、电脑及UPS不间断电源；9、机房整治等。

2.采购需求表里带“▲”号的实质性要求必须满足，否则投标无效。

3.本项目的政府采购预算总金额为（人民币）：1800000.00元，超过上述预算控制价的报价将视为无效投标。

4.采购需求表中共131项,详见采购需求表。

5.维护时间：1年。

6.付款时间和方式：该项目款分两年完成支付，第一期支付在2023年6月31日前，项目验收合格后 5 个工作日内支付60%的项目款给中标方；第二期支付在2024年6月31日前支付40%的项目尾款给中标方。

7．服务时间：双方签订合同后10个日历日内。

8．设备交货及服务地点：北海市铁山港区（采购单位指定地点）

9.（1）所更换设备须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新的原装正品，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有产品除满足上表要求的技术数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。（2）投标人保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购单位的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由成交供应商承担。

10．保修和服务要求：

1、质量保证期一年（自提交服务成果并验收合格之日起计，包含软、硬件验收合格之日起一年）2、质保期内，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，上门保修和包换、维护服务（各分项货物或服务另有要求的以各分项要求为准）：上门维修、更换（非人为损坏）零部件，保障系统正常运行并提供终身技术支持；在正常使用情况下，出现的任何故障及损失（非人为损坏），中标人无偿维修。并承担以上相应费用。3、送货上门、由技术人员现场安装、调试和技术指导，并在采购人使用地培训操作人员掌握设备操作及日常维护。所供货物各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；并提供设备完整技术资料，技术资料包括技术规格和指标，各部件型号和参数清单，操作使用说明手册和注意事项。并承担以上相应费用。4、中标人能通过7×24小时远程服务、上门服务、电话、E-mail等方式为用户提供质保期内完善的售后维保服务；5、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 1 小时内到达采购人指定现场， 2小时内解决故障并恢复系统运行，质保期内提供技术支持，并承担以上相应费用。6、中标人在提供服务过程中，对所接触到的所有信息负有保密义务，并签署相关保密协议。7、中标人需配备设备、系统和软件维保需要的常用检测设备工具及其它必要器具等。8、培训要求：

项目建设完成后，由项目中标人培训部门按岗位职责范围，针对指挥中心的软硬件设备使用，统一组织进行使用培训。培训费用由中标人负责，培训地点在北海市区内；培训时间和期限由本项目采购人根据需要确定。

| 序号 | 项目名称 | 参考型号规格 | 单位 | 数量 | 是否标准配置 | 详细技术参数及配备要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED高清显示屏 | 国产优质 | ㎡ | 26.4 | 是 | 1、像素间距≤1.53mm，提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS三个标识的点间距检测报告（扫描件或复印件）； 2、LED封装工艺：高密集成三合一全彩显示屏1R1G1B。采用SMD封装工艺，三合一表面贴装LED管芯的方式。提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识； ▲3、LED模组共阴原理设计：LED的红、绿、蓝三基色的阴极连接在一起，统一像素内红、绿、蓝三种颜色的发光二极管共用一个阴极。提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识； ▲4、亮度范围：50-1800cd/㎡无级调节（白平衡亮度≥900cd/㎡），提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识； 5、亮色均匀性：≥95%，x≤0.001，y≤0.001； 6、色域：不小于114%NTSC； 7、色温调整：色温1000—12000K可调，调节步长100K，色温值可自定义； 8、刷新率/换帧频率：≥3840 Hz/60Hz； 9、静态对比度：≥5000:1，动态对比度：≥1000000:1； 10、箱体模组平整度：≤0.05mm； 11、功耗：峰值功耗≤500W/㎡，平均功耗≤300W/㎡； 12、校正技术：更换的新模组能够自行调节亮度； ▲13、冗余备份设计：支持信号及电源的冗余功能，无缝切换。提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识； ▲14、模组驱动芯片具有消鬼影、防拖影及画面稳定无闪烁现象的技术。提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识； 15、具有防静电、抗震动、防撞、防氧化、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施； ▲16、显示模组具备0级防霉特性。提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识； ▲17、通过低蓝光认证标准测试，保证LED显示屏对人眼观看的安全及其光辐射无危害。提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识； ▲18、屏幕符合GB/T5169.16 - 2017电工电子产品着火危险试验。提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识； 19、7×24小时连续工作无障碍，整机使用寿命达到7万小时； ▲20、通过EMC检测且抗干扰等级达到Class B级。提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识； 21、可视角度设计：水平视角≥175°，垂直视角≥175°； ▲22、表面升温设计：屏幕最大亮度纯白色连续工作4个小时，表面温升＜6K。提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识； 23、恒定湿热测试：通过恒定湿热测（设定温度40℃相对湿度90%的环境），满足GB/T2423.3-2006电工电子产品环境试验标准。提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识； ▲24、高低温测试：通过高低温存储试验测试（-5℃至40℃范围内），满足GB/T 2423.1、GB/T 2423.2423.2环境试验标准。提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识； ▲25、盐雾腐蚀：经过35℃连续喷雾48h试验，符合GB/T 2423.17-2008盐雾9级要求。提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标识； 26、显示单元的MTBF平均无故障运行时间（MTBF）不小于180000小时。提供第三方权威机构出具的检测报告（扫描件或复印件），报告封面具有ilac-MRA、CNAS标识； 27、提供CCC、CE-EMC、CE-LVD、CB、RoHS、FCC证书复印件。 |
| 2 | LED发送卡 | 国产优质 | 台 | 10 | 是 | 1、支持HDMI/DVI视频输入； 2、支持HDMI音频输入/外部音频输入； 3、支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； 4、普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； 5、高位阶视频源带载能力：1440×900； 6、支持18bit灰阶处理与显示； 7、一路光探头接口； 8、可级联多台进行统一控制； 9、支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； 10、标准1u机箱设计，独立供电。 |
| 3 | 电源 | 国产优质 | 台 | 128 | 是 | LED专用电源4.5V/40A |
| 4 | 接收卡 | 国产优质 | 张 | 70 | 是 | 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7、单卡支持32组RGB信号输出； 8、支持超大带载面积。 |
| 5 | 配电系统 | 国产优质 | 台 | 1 | 是 | 1、30KW配电系统，配电柜中需带多功能卡，具备远程、分布上电功能； 2、配电系统需具备智能监测及防雷、远程监控功能； 3、配电系统需具有过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。 |
| 6 | LED系统控制软件 | 国产优质 | 套 | 1 | 是 | 1、大屏控制软件提供中文操作、控制和维护界面； 2、支持选配接入信号图像和大屏显示画面实时回显预监，可以在软件控制界面中直观地对拼接墙系统所显示的内容和显示效果进行基本实时监控；同时对信号源可预先准备和快速调用显示，确保信号显示的及时性和准确性； 3、大屏控制软件提供模式和预案的管理。系统可依据用户习惯设置多组功能预案，预案可依据显示内容、窗口分布、应用场所等不同内容编辑并保存，使用之时一键调取，便捷迅速； 4、大屏控制软件具有完整的二次开发接口，提供对其他系统的控制接口，且系统建设方必须保证免费提供控制软件系统的升级和更新； ▲5、要求提供大屏控制软件的软件著作权证书（扫描件或复印件）。 |
| 7 | 屏幕安装结构制作 | 国产优质 | ㎡ | 27.45 | 是 | 1、采用铝合金型材或钢材结构定制； 2、表面进行专业酸洗、防锈防磷处理，保证喷涂工艺的均匀性； 3、采用高强度的ICI粉末，静电喷塑，保证涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致； 4、采用全模块式拼装结构设计，完全满足运输和设备扩展需求，具备良好的通用性及互换性。 |
| 8 | 屏幕装饰包边 | 国产优质 | ㎡ | 27.45 | 是 | 不锈钢包边（安装调试） |
| 9 | 主扩音箱 | 国产优质 | 台 | 4 | 是 | 1、单元配置 LF:1×12”，HF：1*1.75〞； 2、额定功率 ≥ 300 W/8 Ω； 3、灵敏度 ≥ 97 dB； 4、最大声压级 ≥ 135 dB； 5、覆盖角度 ≥90°x80°； 6、频响范围 45 Hz~20 kHz。 |
| 10 | 专业功放 | 国产优质 | 台 | 2 | 是 | 1、支持立体声(STEREO)、桥接(BRIDGE)、并接(PARALLEL)； 2、每个通道都具备Signal(信号)和CLIP削峰指示灯； 3、支持压限，开/关机防冲击、直流保护、输出短路保护、过热保护； 4、输出功率≥ 8 Ω：2*600 W(立体声)或≥4 Ω：2*960 W(立体声)或≥桥接8 Ω：1800 W； 5、频率响应 20 Hz-20 kHz(±2 dB)； 6、阻尼系数 ≥200(1 kHz，8 Ω)； 7、转换速率 ≥28 V/us； 8、支持输入灵敏度 23 dB，26 dB，29 dB，32 dB，35 dB，38 dB，41 dB，44 dB八种可选； 9、总谐波失真 ≤0.1%； 10、信噪比≥ 100 dB。 |
| 11 | 辅助音箱 | 国产优质 | 台 | 2 | 是 | 1、单元配置 LF:1×10”,HF：1x1.35〞； 2、额定功率≥ 250 W/8 Ω； 3、灵敏度 ≥96 dB； 4、最大声压级≥ 120 dB； 5、覆盖角度≥ 90°×80°； 6、频响范围 55 Hz~20 kHz 。 |
| 12 | 专业功放 | 国产优质 | 台 | 1 | 是 | 1、支持立体声(STEREO) 、桥接(BRIDGE) 、并接(PARALLEL 完善保护； 2、每个通道都具有Signal(信号) 和CLIP削峰指示灯； 3、支持压限，开/关机防冲击、直流保护、输出短路保护、过热保护； 4、输出功率≥8 Ω：2*400 W(立体声)或≥4 Ω：2*640 W(立体声)或≥桥接8 Ω：1200 W； 5、频率响应 20 Hz-20 kHz(±2 dB)； 6、阻尼系数 ≥200(1 kHz，8 Ω)； 7、转换速率 ≥28 V/us； 8、支持输入灵敏度 23 dB，26 dB，29 dB，32 dB，35 dB，38 dB，41 dB，44 dB八种可选； 9、总谐波失真≤0.1%； 10、信噪比≥ 100 dB 。 |
| 13 | 音频处理器 | 国产优质 | 台 | 1 | 是 | 1、支持≥16路平衡式话筒／线路输入，支持48 V幻象供电软开关； 2、支持≥16路平衡式线路输出； 3、提供24 bit/48 kHz音质； 4、支持前级增益，具有0 dB,10 dB,20 dB,30 dB,40 dB多级调节； 5、USB 3.0音频接口，支持接U盘录制和播放、升级； 6、支持自适应反馈消除； 7、支持自动增益控制； 8、支持自动混音； 9、支持自适应回声消除； 10、支持多种参量均衡类型可选，包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP； 11、设备支持以太网口；支持网络中控； 支持 RS-232双向串行控制接口； 支持 GPI O可编程控制接口，≥8路逻辑输入，≥8路逻辑输出； 12、存储 预设≥50组； 13、输入通道功能 前置放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 14、输出通道功能支持10段参量均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 |
| 14 | 反馈抑制器 | 国产优质 | 台 | 1 | 是 | 1、每通道具有≥24个可编程的滤波器，立体声或独立的双通道处理，可选择的滤波器脱开时间，滤波器应用的类型，包括：语言滤波器，低、中、高，三段音乐滤波器，输入通道测量表，每通道≥24段滤波器测量表； 2、A 计权 ≥109 dB； 3、带宽 22 KHz； 4、总谐波失真+ 噪声 典型值0.003％； 5、频率响应特性 20 Hz-20 KHz,±0.5 dB； 6、输出电平 +4 dBu,1 KHz； 7、通道间交叉话音 典型值>80 dB； 8、输出端交叉话音 典型值>80 dB。 |
| 15 | 调音台 | 国产优质 | 台 | 1 | 是 | 1、支持大于等于12路平衡式话筒输入； 2、支持48 V 幻像电源； 3、≥两组左右主输出，两编组输出； 4、支持USB 接口； 5、支持24 bit 数字显示效果器； 6、支持≥两组AUX 辅助输出，可选择为推子前（返送）； 7、频率范围 20 Hz-20 KHz； 8、信噪比 >90 dB； 9、分离度 >80 dB； 10、EQ：高音 (+-15 dB 12 KHz)； 11、EQ：中音 (+-15 dB 2.5 KHz)； 12、EQ：低音 (+-15 dB 80 Hz)。 |
| 16 | 话筒 | 国产优质 | 套 | 1 | 是 | 一拖二无线手持话筒 1、支持预设≥10组互不干扰的模组频率； 2、设备具有LCD液晶显示屏，实时显示工作频道或频率，PF和AF信号强度； 3、支持红外对频,能快速,精确地锁定发射器频率； 4、信号传输距离≥80米； 5、射频范围 520-830 MHz； 6、支持 FM调频； 7、可用带宽 每通道30 MHz； 8、信道数目 红外线自动对频200信道； 9、频率稳定度 ±0.005%； 10、动态范围 ＞95 dB； 11、峰值频偏 ±45 KHz； 12、音频响应 50 Hz-18 KHz(±3 dB)； 13、综合信噪比 ＞95 dB； 14、综合失真 ＜0.3%。 |
| 17 | 会议系统主机 | 国产优质 | 台 | 1 | 是 | 1、采用全数字全频技术，内置高性能CPU； 2、支持环形手拉手连接； 3、支持4种发⾔模式：普通模式、先进先出模式、⾃由模式、申请模式； 4、⽀持话筒指向性可变5种模式：全指向性、⼼型指向性、超⼼型指向性、锐⼼型指向性、8字型指向性等； 4、支持电源输入 POE+，DC 24 V 150 W； 5、音频输出方式 AoIP 6.35平衡输出； 6、话筒输入方式 RJ45； 7、控制方式（RJ45） TCP/IP； 8、频率响应 20 Hz-20 kHz； 9、AoIP 2通道、即插即用、自动发现设备； 10、采样率 48 K； 11、信噪比（S/N） >80 dB； 12、谐波失真 <0.5% 。 |
| 18 | 主席话筒 | 国产优质 | 台 | 2 | 是 | 1、采用全数字全频技术，内置高性能CPU； 2、支持环形手拉手连接； 3、具有4种发⾔模式：普通模式、先进先出模式、⾃由模式、申请模式； 4、支持话筒指向性可变，5种模式：全指向性、⼼型指向性、超⼼型指向性、锐⼼型指向性、8字型指向性等； 5、电源 DC 24 V主机供电； 6、连接方式 网线； 7、传声器类型 心型电容式； 8、失真 <1%； 9、频率响应 40 Hz-20 KHz； 10、灵敏度 -32 dBV。 |
| 19 | 客席话筒 | 国产优质 | 台 | 20 | 是 | 1、采用全数字全频技术，内置高性能CPU； 2、支持环形手拉手连接； 3、具有4种发⾔模式：普通模式、先进先出模式、⾃由模式、申请模式 ； 4、支持话筒指向性可变，5种模式：全指向性、⼼型指向性、超⼼型指向性、锐⼼型指向性、8字型指向性等； 5、电源 DC 24 V主机供电； 6、连接方式 网线； 7、传声器类型 心型电容式； 8、失真 <1% ； 9、频率响应 40 Hz-20 KHz； 10、灵敏度 -32 dBV 。 |
| 20 | 移动式电子桌牌 | 国产优质 | 台 | 35 | 是 | 1、内置锂电池，支持5V/2A Type C充电，单次充电可使用≥6个月（2次/天）； 2、采用蓝牙传输协议，手机直接更新，支持NFC读取，通信半径不低于15m，数据传输功耗不超过20mA，支持通过AP远程刷新； 3、显示屏幕具备双面且尺寸≥7.4寸，像素不低于800*480，视角＞178ﾟ，可实现双面不同画面显示； 4、支持安卓、IOS APP直接刷新； 5、支持账号与设备唯一绑定，支持同一账号在多个同时登录，信息互通； 6、具备完善会议系统，设备ID可自定义，模板自定义，输入内容自动排版，会议信息批量导入，批量刷新。 |
| 21 | 16路电源时序器 | 国产优质 | 台 | 1 | 是 | 1、自锁式按键操作,LED指示灯显示工作状态； 2、支持面板锁定功能，防止误操作； 3、设备具有电子锁开关,可手动控制16个电上断，也可以与定时器、智能控制器相连接,实现自动控制； 4、支持超压报警功能、接入错相指示功能、空气开关过流自动断路功能； 5、具有2级电EMI/EMC噪声滤波器,能有效阻隔诸如强无线电,电火花等干扰从电源引入设备； 6、输入 单相3线,单相两刀型空气开关； 7、输出≥16路,时序通道数量8通道可输出通道数8通道； 8、输入最大电流容量 80 A(AC 220 V)； 9、每通道最大输出电流容量 30 A/60 S或10 Ams； 10、时序间隔时间 1 sec。 |
| 22 | 安装调试 | 国产优质 | 项 | 1 | 是 | 音频扩声及数字会议系统相关设备安装和系统调试 |
| 23 | 分布式管理服务器 | 国产优质 | 台 | 1 | 是 | 1、采用分布式架构，由输入节点、输出节点和服务器节点\集群网关组成。服务控制节点需具有≥9个RJ45网口、≥1个RS232接口、≥4个USB接口和≥3个DP接口，实现大规模回显底图等图像处理功能，亦可去中心化，不配置服务器，产品各个节点设备独立工作，当任一个节点设备出现故障时，其他节点设备可正常工作； 2、软件平台采用模块化设计，实现实时浏览、录像回放、大屏管理、条幅管理、中控管理、音频管理、转码管理等系统互联互通，在同一平台下可对不同功能模块进行操作，实现统一管理； ▲3、支持复位动态IP功能及NAT功能；（供货时必须提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 4、单个屏组可容纳屏幕数量无限制，支持管理多组不同分辨率、不同显示终端的大屏幕，并共享输入信号源；可整屏分辨率点对不低于30hz实时显示超高分可视化； ▲5、客户端软件对输入信号源的实时画面图像进行预监，对大屏整屏内容进行回显，可对标准格式的H.264 & H.265视频解码，实现信号统一调度管理；（供货时必须提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 6、设备自带 OLED 显示屏，实时显示设备配置和设备状态等信息； ▲7、支持单播和组播功能；（供货时必须提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 8、支持多种信号输入：包括DVI、数字高清HDMI、3G-SDI、HDMI1.4、DP等信号，输入输出分辨率满足1024x768～4096x2160，支持自定义分辨率； 9、支持语音对讲、音频矩阵，输入输出音视频可以随路切换或者独立切换； ▲10、支持YUV444视频全链路采集传输显示；（供货时必须提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告） ▲11、支持双引擎，浅压缩与深压缩动态切换，适应单中心高速传输及跨中心稳定传输；（供货时必须提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告） ▲12、支持将窗口布局、信号源、字符叠加等信息保存至设备，保存场景和预案数量各不少于120，支持一键调取保存的场景预案；场景调取响应速度≤23ms；（供货时必须提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告） ▲13、切换时无黑场、闪屏、画面静止等中间过渡状态，画面切换时间≤20ms；（供货时必须提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 15、一套系统可以控制至少16个电视墙，远距离的多个指挥监控室中的电视墙可以统一管理控制，实现指挥监控决策一体化； 16、支持中控功能，具有≥1×RS-485接口、≥1×RS-232接口、自定义IO、USB；支持自定义配置； 17、单个输入节点2路不同的视频同时输入,2路不同的视频同时环出，单个输出节点2路不同的视频同时输输出。支持端口备份,支持独立或内嵌的音频输出接口。 |
| 24 | 4K输入节点 | 国产优质 | 台 | 4 | 是 | 1、≥1路(1 路 HDMI 或者 1 路 DP 输入)4K输入，分辨率支持4096*2160@30Hz向下兼容，分辨率可以自定义，方便输入源分辨率与输出适应； 2、≥2 路 1000M 数据网络，≥1 路 1000M/100M/10M 自适应控制网络； 3、≥1 个 USB 口 ，≥1 路 RS232 串口，≥1 RS232/RS485 复用串口； 4、支持H.265和H.264编码； 5、支持内嵌(HDMI或DP内嵌音频)和外接音频两种方式音频输入； 6、自带OLED屏幕，可以显示设备状态信息； 7、支持OSD叠加，可以显示自定义字符内容，例如信号源名称等； 8、支持≥1 路语音对讲。 |
| 25 | 2路2K输入节点 | 国产优质 | 台 | 5 | 是 | 1、≥2路HDMI输入，≥2路HDMI环出； 2、支持输入分辨率： 800 × 600@60 Hz 、1280 × 720@50 Hz 、1280 × 720@60 Hz 、1366 × 768@60 Hz 、1440 × 1050@60 Hz、1440 × 900@60 Hz 、1600 × 1200@60 Hz 、1680 × 1050@60 Hz 、1920 × 1080@50 Hz 、1920 × 1080@60 Hz 、1920 × 1200@60 Hz。 |
| 26 | 4K输出节点 | 国产优质 | 台 | 5 | 是 | 1、支持≥4K1路或≥2K2路HDMI输出； 2、支持输出分辨率： 4096*2160@30Hz 、3840*2160@30Hz 、1920 × 1200@60 HZ 、1920 × 1080@60 HZ 、1920 × 1080@50 HZ 、UXGA(1600 × 1200@60 HZ) 、WUXGA(1920 × 1200@60 HZ) 、SXGA3(1400 × 1050@60 HZ) 、WSXGA(1680 × 1050@60 HZ) 、XGA(1024 × 768@60 HZ) 、SXGA(1280 × 1024@60 HZ) 、1280 × 720@60 HZ； 3、支持码流类型H.265、H.264、MPEG4、MJPEG； 4、整机解码能力优于：H.265/H.264 1路1200W，或2路800W，3路500W，8路1080P30fps，2路SVAC/MPEG4/HIK264 1080P30码流。 |
| 27 | 2路LED拼接输出节点 | 国产优质 | 台 | 6 | 是 | 1、≥2路 DVI-D 输出路数输出、分辨率1920*1200向下兼容，兼容小间距LED、LCD、DLP等各种主流拼接屏； 2、解码类型:H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、SVAC； 3、解码性能优于：H.265/H.264 1路1200W，2路800W，3路500W，8路1080P30fps， 2路SVAC/MPEG4/HIK264 1080P 30码流； 4、网络≥2 路 1000M 数据网络，≥1 路console网口 ，音频≥2路音频输出； 5、画面分割:支持 1/4/9/16 画面分割； 6、图层数:单输出口支持 ≥17 个图层； 7、自带OLED屏幕，可以显示设备状态信息； 8、可以显示设备编号，方便配置电视墙顺序。 |
| 28 | 集群网关 | 国产优质 | 台 | 2 | 是 | 1、≥24个千兆电口，≥8个千兆光口，≥4个万兆光口，≥1个调试串口，≥1个调试网口； 2、支持端口聚合，静态配置，SHELL配置； 3、支持IGMP v1/v2/v3、支持IGMP Snooping、支持IGMP Fast Leave。默认开启，无需配置。 |
| 29 | 跳线 | 国产优质 | 根 | 4 | 是 | 1.2米10G专用线缆（含一对SFP+光模块） |
| 30 | 48口POE交换机 | 国产优质 | 台 | 1 | 是 | 1、≥48个千兆PoE电口、≥2个千兆电口、≥2个千兆光口； 2、支持IEEE 802.3at/af标准； 3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准； 4、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理； 5、支持远程升级； 6、支持6 KV防浪涌（PoE口）； 7、支持PoE输出功率管理。 |
| 31 | 配件及辅材 | 国产优质 | 项 | 1 | 是 | 包含电源线、网线、水晶头、pvc线管、pvc管卡、自攻螺丝等 |
| 32 | 安装调试 | 国产优质 | 项 | 1 | 是 | 分布式调度系统相关设备安装和系统调试 |
| 33 | 大会议桌 | 国产优质 | 张 | 1 | 是 | 9000*2000*760 1、贴面材料：采用进口实木皮,可采用美国大西洋牌胡桃木、樱桃木、榉木、花梨木、柚木等高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用吉林露水河高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 4、油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求。 |
| 34 | 会议椅 | 国产优质 | 张 | 22 | 是 | 60*64*105 1、面料:选用意大利"阳光"牌小牛皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性； 2、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形； 3、脚架：镀铬四脚或弓形脚，五星脚。 |
| 35 | 领导席位桌 | 国产优质 | 张 | 3 | 是 | 1800*600*760 1、贴面材料：采用进口实木皮,可采用美国大西洋牌胡桃木、樱桃木、榉木、花梨木、柚木等高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用吉林露水河高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 4、油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求。 |
| 36 | 条桌 | 国产优质 | 张 | 34 | 是 | 1200*450*760 1、贴面材料：采用进口实木皮,可采用美国大西洋牌胡桃木、樱桃木、榉木、花梨木、柚木等高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用吉林露水河高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 4、油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求。 |
| 37 | 条桌椅 | 国产优质 | 张 | 78 | 是 | 46*50*90 1、面料:选用西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性； 2、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形； 3、脚架：镀铬四脚或弓形脚，五星脚。 |
| 38 | 电脑操作台 | 国产优质 | 张 | 4 | 是 | 1800*700*760 1、贴面板材：进口美国富美家牌可弯曲防火板，厚度为0.8mm,常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色）； 2、基材：优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张 度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 3、粘合剂：德国牛头牌乳胶； 4、封边用材：2mm厚PVC胶边，进口热熔胶； 5、功能特点： 1）可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）； 2）按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等)； 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 |
| 39 | 电脑操作椅 | 国产优质 | 张 | 4 | 是 | 钢架网椅 |
| 40 | 电脑办公桌 | 国产优质 | 张 | 2 | 是 | 1600*700*760 1、贴面材料：采用进口实木皮,可采用美国大西洋牌胡桃木、樱桃木、榉木、花梨木、柚木等高级木皮，实木皮饰面，厚度0.8mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； 3、基材：采用吉林露水河高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%. 4、油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求。 |
| 41 | 休息沙发 | 国产优质 | 套 | 1 | 是 | 含茶几 |
| 42 | 饮水机 | 国产优质 | 台 | 1 | 是 | 1、出水方式：一开三温； 2、电源：380V/50HZ； 3、功率：4500W； 4、出水量/时：开水45L/H，温开水250L/H； 5、过滤装置：三筒三级过滤； 6、温度显示：数码显示； 7、水胆容量：30L； 8、适用水压：0.1-0.6（Mpa）； 9、适用人数：150人。 |
| 43 | 上下铺床 | 国产优质 | 张 | 1 | 是 | 2000*1350*1700 1、采用优质松木制作，木纹清晰、美观、颜色均匀、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中；经防虫防腐处理,具有很好的油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性。木材的含水率低于12%； 2、脚：70*70mm；床母25*120mm；楼梯25*70mm； 3、五金件选用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理； 4、配置12mm杉木床板，木材的含水率低于12% 。 |
| 44 | 六类非屏蔽线缆 | 国产优质 | 米 | 8000 | 是 | 6类4对UTP电缆、HSYV-6 4*2*.57 |
| 45 | 电源线 | 国产优质 | 米 | 3000 | 是 | 3*2.5mm2 1、导体材质：无氧铜芯； 2、绝缘材质：PVC。 |
| 46 | 六类非屏蔽信息插座模块 | 国产优质 | 个 | 158 | 是 | 六类RJ45插座模块(白)、NPL5.566.2002 |
| 47 | 24位六类非屏蔽插座配线架 | 国产优质 | 套 | 6 | 是 | 六类24位RJ45插座(1U)、FA3-08/H2B、一体式，满配模块 |
| 48 | 理线器 | 国产优质 | 个 | 6 | 是 | NPL4.431.2038 |
| 49 | 网络跳线 | 国产优质 | 条 | 200 | 是 | 六类国标网线，纯无氧铜铜芯，环保外皮，线径0.5mm。 |
| 50 | 交换机 | 国产优质 | 台 | 3 | 是 | 1、轻网管提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口； 2、支持IEEE 802.3at/af标准； 2、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准； 3、支持iVMS-4200客户端管理； 4、支持海康云管APP管理； 5、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理； 6、支持远程升级； 7、支持6 KV防浪涌（PoE口）； 8、支持PoE输出功率管理。 |
| 51 | 桌面多媒体盒 | 国产优质 | 个 | 24 | 是 | 1、输入电压AC110~220v/50Hz； 2、五孔电源＊2、 AV 音视频接口＊1、3.5音频接口＊1、 USB *1*1、卡侬母接口＊1、 HDMI 接口＊1、 VGA 接口＊1网络接口＊1电话接口＊1。 |
| 52 | 地面多媒体盒 | 国产优质 | 个 | 10 | 是 | 1、输入电压AC110~220v/50Hz； 2、五孔电源＊2、 AV 音视频接口＊1、3.5音频接口＊1、 USB *1*1、卡侬母接口＊1、 HDMI 接口＊1、 VGA 接口＊1网络接口＊1电话接口＊1。 |
| 53 | 机柜 | 国产优质 | 台 | 4 | 是 | 1、容量：42U； 2、材料：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条1.5mm,其他1.2mm。 |
| 54 | 辅材 | 国产优质 | 批 | 1 | 是 | 控制线、水晶头、pvc线管、pvc管卡、自攻螺丝等 |
| 55 | 施工费用 | 国产优质 | 项 | 1 | 是 | 定制 |
| 56 | 高清视频会议终端 | 国产优质 | 台 | 1 | 是 | 1、采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构； 2、会议速率支持128Kbps—8Mbps； 3、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准； 4、支持H.263、H.264、H.264 High Profile等视频编解码协议； 5、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果； 6、支持H.239标准双流协议； 7、支持1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式； 8、支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 需独立提供不少于1路高清DVI、1路VGA、1路标清视频输入/输出接口，不得采用私有非标接口。支持视频源扩展接入，DVI输入接口可扩展接入2台高清摄像机，可通过终端遥控器控制切换主流视频源； 9、提供不少于4路音频输入接口，2路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口； 10、系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕； 11、主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能； 12、支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览； 13、PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅； 14、终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能； 15、具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能； 16、提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持线路备份； 17、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 ▲供货时必须提供由设备厂家出具的与广西区公安厅机要视频会议系统互联互通、数字级联的承诺书，否则竞标无效。 ▲供货时提供产品3C认证、电信设备入网证、RoHS认证的证书复印件。 ▲供货时提供生产厂家针对此项目的原厂授权书原件、原厂供货证明、及原厂售后服务承诺函。 ▲需在不增加成本和外设的情况下，能够数字无缝接入广西公安扁平化视频指挥系统，实现数字级联。若投标设备与广西公安扁平化视频指挥系统为同一品牌，需其制造厂家出具互联互通承诺书；若本次投标设备与广西公安扁平化视频指挥系统不同品牌的，供货时必须提供三份及以上省级与广西公安扁平化视频指挥系统无缝对接的相关案例证明（以合同复印件和用户使用报告为准），否则竞标无效。 |
| 57 | 高清摄像机 | 国产优质 | 个 | 1 | 是 | 1、支持桌面、三脚架正装或吊顶倒装等多种安装方式，可按用户需求进行安装； 2、镜头采用不小于1/3" HD CMOS，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出； 3、支持不小于10倍光学变焦； 4、支持广角镜头，水平视角不小于72°； 5、视频输出支持3G-SDI、DVI接口，在不增加任何硬件设备的情况下满足1080p高清信号的长距离（不低于80米）无衰减传输； 6、支持所有高清视频接口同时输出图像； 7、支持RS232控制接口，支持标准VISCA协议的菊花链控制； 8、支持全中文OSD菜单，方便调试； 9、支持自动白平衡、自动曝光、自动聚焦等功能； 10、水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～90°； 11、自带电源开关按键，可一键打开或关闭摄像机电源； 12、支持保存不少于100个预置位，当摄像机掉电重启后摄像机可自动调用预置位或转至掉电前位置； 13、支持红外透传功能，支持终端遥控器通过摄像机控制终端，方便调试。 ▲14、与高清视频会议终端为同一品牌 |
| 58 | 全向数字麦克风 | 国产优质 | 个 | 1 | 是 | 360°全向数字话筒, 抗射频干扰,频响50Hz～20KHz,灵敏度-20dB,信噪比≥74dB,数字音频接口供电 |
| 59 | 吊顶式摄像机支架 | 国产优质 | 个 | 1 | 是 | 定制高清摄像机吊顶安装摄像机支架 |
| 60 | 线材及辅材 | 国产优质 | 批 | 1 | 是 | 视频线、电源线、线管等 |
| 61 | 安装调试 | 国产优质 | 项 | 1 | 是 | 视频会议系统相关设备安装和系统调试 |
| 62 | 人脸门禁一体机 | 国产优质 | 台 | 3 | 是 | 1、采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度≥350cd/㎡，分辨率≥1024*600； 2、支持视频对讲功能，支持与平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP进行对讲； 3、采用≥200万像素双目摄像头，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度； 4、支持在≤0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别； 5、本地支持≥6000人脸库、≥6000张卡、≥50000条事件记录； 6、设备支持IC卡及身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能； ▲7、支持Web配置功能，支持通过Web进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、图像参数配置等，根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作； 8、设备支持防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心； 9、支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册，本地U盘导入人员信息， 远程中心下发人脸，通过APP采集人脸并注册下发； 10、具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片； 11、支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台； ▲12、人脸识别距离：0.2m～3m，人脸比对误识率和准确率：误识率≤0.03%的条件下，准确率≥95%，人脸比对平均时间≤320ms； 13、设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录； ▲14、支持局域网、互联网环境的网络通信，支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能，支持被≥4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录； 15、设备支持中心下发黑名单信息，支持本地黑名单信息比对，支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 |
| 63 | 安全模块 | 国产优质 | 台 | 3 | 是 | 1、硬件接口不少于：RS485*1、韦根*1、电锁输出*1、门磁输入*1、开门按钮*1、报警输入*2，报警输出*1、消防信号输入*1； 2、具有1路硬件消防联动干接点接口，可硬联动门锁打开； 3、具有防拆报警功能。 |
| 64 | 门禁-开门按钮 | 国产优质 | 只 | 3 | 是 | 1、结构：塑料面板； 2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3、输出：常开； 4、类型：适合埋入式电器盒使用； 5、尺寸：86*86mm，安装后露出13mm； 6、重量：0.07kg。 |
| 65 | 生物信息采集仪 | 国产优质 | 台 | 1 | 是 | 1、设备触摸显示屏≥3.97英寸，屏幕分辨率不小于800*480； 2、采用≥200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）、身份证采集； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传。 |
| 66 | 门禁开关电源 | 国产优质 | 台 | 3 | 是 | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：4.17A； 4、输出功率：50W； 5、工作温度：-10℃-+70℃； 6、工作湿度：＜95%。 |
| 67 | 单门磁力锁 | 国产优质 | 把 | 2 | 是 | 1、最大静态直线拉力280kg ± 5%； 2、支持断电开锁，满足消防要求； 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5、使用环境：室内。 |
| 68 | 磁力锁支架 | 国产优质 | 只 | 2 | 是 | 1、选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银； 2、外壳处理：阳极硬化电镀处理； 3、开门方式：90度内开式门。 |
| 69 | 电插锁 | 国产优质 | 只 | 2 | 是 | 1、支持断电开锁； 2、支持延时0,3,6,9秒可调； 3、锁状态信号输出:NO/NC/COM； 4、门状态信号输出:NO/COM； 5、使用环境：室内。 |
| 70 | 电插锁配件 | 国产优质 | 套 | 2 | 是 | 1、电插锁U型上下支架； 2、180度双向开门。 |
| 71 | 400W星光半球 | 国产优质 | 台 | 7 | 是 | 1、分辨率≥2560×1440@25fps，分辨力≥1400TVL； 2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸； 3、内置GPU芯片，麦克风和扬声器； 4、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx； 5、宽动态能力不小于120dB； 6、红外补光距离不小于50米； 7、需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率1920x1080@25fps； 8、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 9、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%； 10、信噪比不小于58dB； ▲11、在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于80ms；（供货时必须提供公安部检验报告证明） ▲12、支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警；（供货时必须提供公安部检验报告证明） 13、支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片； 14、支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪； 15、人脸检出率不小于99%； 16、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸17、支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数； 18、支持IK10防暴等级和IP67防护等级； 19、具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作； 20、需具备本地SD卡存储； 21、具有不少于1个RJ45网络接口，2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出，1个RS485接口，1个DC12V输出接口； ▲22、在IE 浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料；（供货时必须提供公安部检验报告证明） ▲23、支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息；（供货时必须提供公安部检验报告证明） ▲24、支持数据感知功能，可同时支持≥8路客户端和≥5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传；（供货时必须提供公安部检验报告证明） ▲25、支持数据感知功能，可同时支持≥3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传；（供货时必须提供公安部检验报告证明） ▲26、固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动；（供货时必须提供公安部检验报告证明） ▲27、支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行；（供货时必须提供公安部检验报告证明） ▲28、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级；（供货时必须提供公安部检验报告证明） ▲29、在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传；（供货时必须提供公安部检验报告证明） ▲30、支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面；（供货时必须提供公安部检验报告证明） ▲31、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（供货时必须提供公安部检验报告证明） |
| 72 | 16路4盘位硬盘录像机 | 国产优质 | 台 | 1 | 是 | 1、支持接入≥16路H.264、H.265格式高清码流接入，支持输入带宽≥256Mbps，输出带宽≥256Mbps，支持≥5个SATA接口硬盘，且设备内置≥4块4T盘； 2、支持接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘； 3、可同时解码输出≥16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出≥8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出≥6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出≥2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像； ▲4、设备具有≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口，≥1个CVBS接口，支持≥2组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览，HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出，两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出，CVBS接口支持≥8档亮度调节，支持PAL和NTSC制式切换； 5、支持在视频画面叠加智能分析规则框，智能分析规则框数量和大小可跟随目标自动调整，并随目标消失而消失； 6、支持检索与回放，在录像回放界面设置自动检索出关联通道录像，并以日历形式展示出录像分布情况，同时自动回放当天录像； 7、支持回放双进度条控制功能，一条为当前回放通道，一条为全部通道，支持鼠标在进度条上点击进行定位回放； ▲8、支持OTA升级功能，支持手动检查和设备自动检查云端升级包，自动升级，支持云端定向发布升级包，可根据设备序列号范围推送指定的升级包； 9、支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口； 10、支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置； 11、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； ▲12、支持N+M热备份功能，支持设置一台设备为≥30台的热备机，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像工作，当主设备正常时，备份机可回传录像文件至主设备，备份机回到热备状态，支持N+M热备功能，可将多台设备分别设置为主服务器和备用服务器，可配置高速/中速/低速回传（1＜M＜N）； 13、支持活动目标与实时预览同屏显示，实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像； 14、支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，支持≥16路； 15、支持报警的一键撤防，撤防的报警类型包括：弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出； 16、支持≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口。 |
| 73 | 24口POE千兆交换机 | 国产优质 | 台 | 1 | 是 | 1、提供≥24个千兆PoE电口、≥2个千兆光口； 2、支持IEEE 802.3at/af标准； 3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准； 4、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理； 5、支持远程升级； 6、支持6 KV防浪涌（PoE口）； 7、支持PoE输出功率管理。 |
| 74 | 配件及辅材 | 国产优质 | 批 | 1 | 是 | 电源线、控制线、网线、水晶头、pvc线管、pvc管卡、自攻螺丝等 |
| 75 | 系统安装调试 | 国产优质 | 项 | 1 | 是 | 安防系统相关设备安装和系统调试 |
| 76 | 电脑 | 国产优质 | 台 | 4 | 是 | 一、参数要求： 1、处理器：≥英特尔酷睿八核I7-10700； 2、内存：≥8G DDR4 2666MHz内存，不少于2个DIMM插槽； 3、硬盘：≥512G SSD固态硬盘；硬盘具有减震结构设计功能，支持双硬盘； 4、显卡：2G独立显卡； ▲5、主板：Intel B660及以上芯片组；扩展≥1个PCI-E*16、≥2个PCI-E*1、≥1个PCI；不占用扩展插槽或增加外设，扩展第二串口和并口；1个VGA，1个HDMI高清接口，1个COM（串口），主板集成10/100M/1000M 自适应以太网卡，为了适应南方雷雨等恶劣天气，主板网络端口可选配备同品牌网络防雷器，防雷器通过国家认可的第三方部门检测认可，竞标时提供相关检测机构出具的相关检测报告复印件； 6、显示器：≥23.8寸LED显示器，分辨率≥1680*1050，显示器具有低蓝光功能，保护用眼安全； 7、键鼠：USB光电鼠标、键盘，键盘防水且自带导水孔，键盘防水达到IPX7级，竞标时提供相关的检测报告复印件； 8、机箱：电源开关，机箱侧板、硬盘、光驱、扩展卡免工具拆卸，机型体积不大于15L; ≥9个USB接口，至少5个原生 USB3.0接口，整机防尘等级不低于国际标准IP5X级，竞标时提供相关的整机防尘检测认证复印件； ▲二、软件功能要求：1）所有功能基于Windows平台，一键同传；方便操作主板集成硬盘保护，增量传输功能，具备断线提示、断点续传功能，支持动态显示网络故障点，支持终端数据加密保护和安全域数据管理功能，具备用户操作管控和行为审计功能；安全虚拟分区自主配置，无容量限制；安全虚拟分区自主配置，无容量限制；用户涉密数据加密后，实时保护，即使离开加密分区仍为密文，为用户的私密数据建立坚固的安全屏障；具备安全环境下网络工作域功能，涉密人员可网络共享资料、协同办公，同时通过对拷贝管理、截屏管理、打印管理、键盘管理、网络管理，以及安全权限管理，全方位防止内部人员的主动泄密；具备用户行为日志管理，审计违规操作，做到有据可查；支持对移动设备进行加密处理；2）、出厂预安装Windows 10正版操作系统，操作系统不接受开机二次安装，需体现在装箱清单内。3）、要求投标产品具备计算机远程主动保养服务、远程在线诊断并解决故障的功能、具备隐私保护功能、一键终止服务；除客服电话外，提供在线即时服务模式；竞标时提供计算机远程服务相关软件著作权登记证明复印件； ▲三、桌面终端管理软件要求：1.性能监控，可实时以图表的形式显示出终端机CPU/内存使用率，数据下载或上传流量。存储的分区以及使用情况。终端在线机器的监控状况。（投标时提供该功能截图）2.网站访问控制：用户可以灵活定义黑白名单,对被管理机的网络访问进行审计和控制；限制用户对非法网站网页的有效网络访问。可以控制是否允许用户的上网具体时间。（投标时提供该功能截图）3.管理员可以远程卸载客户端，且可以设置或者重置卸载密码。终端用户没有卸载密码的情况下无法卸载或者退出客户端。4.支持模板的功能，管理员可以将配置的策略以模板的形式导出或者导入，支持对模板进行编辑以及删除等功能。5.在没有安装客户端的软件终端准入控制系统客户端的主机，对其采取安全隔离措施，使其网络设备不能正常工作，从而无法成功接入到内部网络中。可通过网页重定向方式，指向服务端下载安装客户端。6.电源管理，支持可以设置不同的时间段，让计算机在某个时间段关机、关闭显示器、休眠等功能，可对节能绩效以图表的形式显示出来。（投标时提供该功能截图）7.可完成内外网或跨网段对终端、桌面单个或者批量远程开机、关机、重启、注销。8.可统计计算机基本信息，包括计算机名称，网络，操信息作系统版本，登录用户，进程信息，网络共享信息，登录时间，开机启动项等信息。9.支持同时对多个终端或者桌面进行监控，可同时对一组计算机进行集中监控，实时查看单个桌面或者终端的的屏幕快照。10.为了保证计算机的数据以及系统的安全，可防止未经授权的存储设备接入到终端上。可以通过管理软件配置整个网络内只有经过授权的U盘才可以接入，可以设置注册过的U盘的权限严格的移动存储管理机制，可以设置外设的详细权限(创建、读取、写入、重命名、删除)。 ▲四、质量和服务保证： 1、投标产品具有3C认证、节能认证； 2、供货时需提供生产厂商针对本项目的供货证明和售后服务承诺函原件并加盖厂商公章，否则不予接收。 3、原厂3年主要部件免费上门保修服务,免人力＋免部件费用,所有部件均为电脑原厂部件。 |
| 77 | 电脑 | 国产优质 | 台 | 4 | 是 | 一、参数要求： 1、处理器：≥英特尔酷睿六核I5-10400； 2、内存：≥8G DDR4 2666MHz内存，不少于2个DIMM插槽； 3、硬盘：≥512G SSD固态硬盘；硬盘具有减震结构设计功能，支持双硬盘； ▲4、主板：Intel B600及以上芯片组；扩展≥1个PCI-E*16、≥2个PCI-E*1、≥1个PCI；不占用扩展插槽或增加外设，扩展第二串口和并口；1个VGA，1个HDMI高清接口，1个COM（串口），主板集成10/100M/1000M 自适应以太网卡，为了适应南方雷雨等恶劣天气，主板网络端口可选配备同品牌网络防雷器，防雷器通过国家认可的第三方部门检测认可，竞标时提供相关检测机构出具的相关检测报告复印件。 5、显示器：≥21.5寸LED显示器，分辨率≥1680*1050，显示器具有低蓝光功能，保护用眼安全。 6、键鼠：USB光电鼠标、键盘，键盘防水且自带导水孔，键盘防水达到IPX7级，竞标时提供相关的检测报告复印件； 7、机箱：电源开关，机箱侧板、硬盘、光驱、扩展卡免工具拆卸，机型体积不大于15L; ≥9个USB接口，至少5个原生 USB3.0接口，整机防尘等级不低于国际标准IP5X级，竞标时提供相关的整机防尘检测认证复印件； ▲二、软件功能要求：1）所有功能基于Windows平台，一键同传；方便操作主板集成硬盘保护，增量传输功能，具备断线提示、断点续传功能，支持动态显示网络故障点，支持终端数据加密保护和安全域数据管理功能，具备用户操作管控和行为审计功能；安全虚拟分区自主配置，无容量限制；安全虚拟分区自主配置，无容量限制；用户涉密数据加密后，实时保护，即使离开加密分区仍为密文，为用户的私密数据建立坚固的安全屏障；具备安全环境下网络工作域功能，涉密人员可网络共享资料、协同办公，同时通过对拷贝管理、截屏管理、打印管理、键盘管理、网络管理，以及安全权限管理，全方位防止内部人员的主动泄密；具备用户行为日志管理，审计违规操作，做到有据可查；支持对移动设备进行加密处理；2）、出厂预安装Windows 10正版操作系统，操作系统不接受开机二次安装，需体现在装箱清单内。3）、要求投标产品具备计算机远程主动保养服务、远程在线诊断并解决故障的功能、具备隐私保护功能、一键终止服务；除客服电话外，提供在线即时服务模式；竞标时提供计算机远程服务相关软件著作权登记证明复印件； ▲三、质量和服务保证： 1、投标产品具有3C认证、节能认证； 2、供货时需提供生产厂商针对本项目的供货证明和售后服务承诺函原件并加盖厂商公章，否则不予接收。 3、原厂3年主要部件免费上门保修服务,免人力＋免部件费用,所有部件均为电脑原厂部件。 |
| 78 | UPS | 国产优质 | 台 | 1 | 是 | - ▲本项目要求采用在线式双变换高频型UPS，三进三出，容量不低于30kVA/30kW。采用机架式安装方式，可满足安装在19英寸标准IT机柜内，高度不大于4U。 - 输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：304~456VAC。 - 输入电压与频率为额定值时，输出为额定100%非线性负载时，输入功率因数应＞0.99。 - 输入电压与频率为额定值，输出为额定100%非线性负载时，输入电流总谐波成份应 ≤3%。 - ▲输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.4%。 - 输出额定电压应360/380/400/415VAC可调。 - ▲额定输出功率因数应≥1。 - 输入电压波形失真度≤5%，输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为：100%市电阻性负载：≤0.5%，100%市电非线性负载：≤2.0%。 - 100%不平衡负载：输入电压与频率为额定值，输出任意一相为额定阻性负载，其余相空载，输出电压不平衡度应≤1.1%。 - 输入电压为额定值，输出为额定100%阻性负载时，系统效率应≥94.1%。 - 过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%，正常工作时间应≥10min。 - ▲外接电池组电压可调：若未来遭遇个别电池故障，需要维护、更换时，可现场灵活调节电池组的只数；在配置12V电池的情况下，可根据现场电池节数从32/34/36/38/40节调整，无须整组更换；投标时须提供满足上述要求的产品彩页截图。 - ▲应具备无电池开机功能：UPS主机在没有接入电池组或者电池组故障时，可直接通过市电直接开机。 - ▲应具备直流冷启动功能：UPS主机在没有接入市电时，可通过蓄电池组直接开机。 - 应具备并机功能，支持不少于4台并机运行；支持并机共用电池组。 - UPS主机人机界面应配置LCD显示屏，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维。 - 须标配RS232端口，免费提供通讯协议，可接入第三方动力环境监控系统。 - 应支持选配智能监控卡，可实现UPS远程监控，最大200台UPS集中监控；可远程关闭服务器、最大可实现控制200台服务器自动关机。 - ▲要求UPS主机中的所有关键电子板件均采用涂敷三防漆工艺，具有防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能；投标时须提供由厂家出具的满足上述要求的技术证明文件（不限于对工艺流程、检验标准等做详细描述）。 - 外观与结构：UPS主机箱应镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等现象；表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰易见、正确、整齐；各种开关便于操作，灵活可靠。 - 应具备输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警、防雷保护等功能。 - ▲UPS主机须满足YD/T1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》标准要求，提供本项目UPS主机同系列（送样UPS规格应不小于30kVA，不大于40kVA）的泰尔检验报告复印件。 |
| 79 | 蓄电池 | 国产优质 | 节 | 32 | 是 | - ▲本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah。 - ▲为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌。 - ▲蓄电池正常浮充状态下，其浮充设计寿命可达10年以上，投标时应提供与本项目同型号、同规格产品彩页佐证。 - ▲单节蓄电池净重量应不低于28KG，投标时应提供产品彩页证明；本项目供货现场将进行称重验收，一经发现电池内掺玻璃、水泥等弄虚作假的行为，将取消合同，所有损失由中标方承担，并处罚金。 - 蓄电池外壳应采用符合UL94V-0标准的ABS防火材料。 - 蓄电池极板应采用板栅合金工艺，要求抗腐蚀性能及深循环性能良好，要求自放电小；接线板、终端接头应采用导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。 - 蓄电池外壳无变形、漏液、裂纹及污迹，标识清晰；正、负极端子有明显标志，便于连接。 - 蓄电池阻燃性能应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 - ▲蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 - 蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱不应熔断，内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。 - ▲蓄电池静置28天后容量保存率应≥97.9%。 - 蓄电池密封反应效率应≥96.8%。 - 蓄电池安全阀开阀压力应在10~35kPa范围内，闭阀压力应在3~30kPa范围内。 - 完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液。 - 蓄电池间连接电压降应≤5.3mV - 防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。 - ▲蓄电池内阻应≤3.2mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤10.3%。 - 低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。 - 同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤2.3% - ▲蓄电池应符合YD/T 799-2010《通信用阀控式密封蓄电池》的要求，投标时须提供12V系列蓄电池的产品认证证书复印件，产品认证证书应包含本项目投标型号。 - ▲蓄电池各项参数应在中国泰尔实验室检验判定合格，投标时须提供有效期内的同型号、同规格蓄电池的检验报告复印件。 - ▲蓄电池应符合YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》及YD/T 5096-2016《通信用电源设备抗地震性能检测规范》的要求，投标时须提供由第三方检测机构出具的与本项目投标同型号、同规格蓄电池的“7、8、9烈度抗地震检测报告”复印件（须有效期内，加盖厂家公章）；同时应提供由第三方检测机构出具的与本项目投标同型号、同规格蓄电池的 “信息通信设备抗震性能合格证”复印件（须有效期内，加盖厂家公章）。 |
| 80 | 电池柜 | 国产优质 | 套 | 2 | 是 | - 本项目每台电池柜（架）可安装1组蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关。 - 电池柜须满足GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验》标准要求，通过盐雾试验合格，投标时须提供同类电池柜盐雾检验报告复印件。 - 本项目报价应包含蓄电池间的连接线缆，及电池组到UPS主机的连接线缆。 |
| 81 | 电池连接线 | 国产优质 | 套 | 1 | 是 | 电池与电池之间连接线，电池柜与电池柜之间连接线 |
| 82 | 安装调试 | 国产优质 | 次 | 1 | 是 | 相关设备安装和调试 |
| 83 | 机房空调 | 国产优质 | 台 | 1 | 是 | 1、电源：3N.380V.50Hz； 2、制冷量（KW）：7.5； 3、制冷¦额定功率（KW)/电流（A)：2.351/4.4； 4、最大输入功率（KW)/电流（A)：2.8/6.0； 5、制热量（KW）：7.5； 6、制热¦额定功率（KW)/电流（A)：2.3/4.2； 7、最大输入功率（KW)/电流（A)：2.8/6.0； 8、能效等级：2级； 9、EER：3.19； 10、执行能效标准：GB 19576-2019； 11、¦风量¦室内机（nm/h)：1300/3240； 12、燥音室内机dB（A）：55； 13、室外机dB（A)：60。 |
| 84 | 交流分配柜 | 国产优质 | 架 | 1 | 是 | 1、材质：冷轧钢； 2、额定电压：380V/220V； 3、额定电流：63A； 4、防护等级：IP40； 5、绝缘等级：II； 6、零排（N）和地排（PE）由6×9mm2的黄铜做成，零排和地排端子标示清晰； 7、预留敲落孔，配套附件齐全； 8、多排结构箱体的安装导轨。 |
| 85 | 网络综合机柜 | 国产优质 | 架 | 1 | 是 | 600*600*2200mm 1、容量：47U； 2、材料：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条1.5mm,其他1.2mm。 |
| 86 | 室内型走线架 | 国产优质 | 米 | 20 | 是 | 1、走线架宽度200mm-1000mm； 2、每米平均承重300KG以上； 3、封闭式走线架； 4、搁条间隔；250mm—330mm；吊挂间隔1.5m—2m。 |
| 87 | 尾纤槽 | 国产优质 | 米 | 12 | 是 | 1、采用封闭式结构，保证保护跳纤免受物理伤害； 2、主体采用工程阻燃ABS材料(PVC)，表面光滑、平整； 3、提供固定出纤口及活动出纤口，满足机房设备扩容或新增业务的需要； 4、保证光纤全程曲率半径≥40mm； 5、提供冗余跳纤的存贮功能。 |
| 88 | 电力电缆 | 国产优质 | 米 | 20 | 是 | 3*2.5mm2，交流分配柜至综合机柜 1、导体材质：无氧铜芯； 2、绝缘材质：PVC。 |
| 89 | 电力电缆 | 国产优质 | 米 | 20 | 是 | 3*16mm2，UPS至交流分配柜 1、导体材质：无氧铜芯； 2、绝缘材质：PVC。 |
| 90 | 电力电缆 | 国产优质 | 米 | 10 | 是 | 1*50mm2，保护地线 1、导体材质：无氧铜芯； 2、绝缘材质：PVC。 |
| 91 | 超五类网线 | 国产优质 | 米 | 100 | 是 | 超五类国标网线，纯无氧铜铜芯，环保外皮，线径0.5mm。 |
| 92 | 摄像头 | 国产优质 | 套 | 2 | 是 |  |
| 93 | 硬盘录像机 | 国产优质 | 套 | 1 | 是 | 1个月存储时间 |
| 94 | 烟感 | 国产优质 | 套 | 2 | 是 | 含在摄像头单价里，可整套配置 |
| 95 | 防爆灯 | 国产优质 | 套 | 4 | 是 | 1、光源：高亮LED； 2、光色：正白光； 3、材质：金属边框； 4、电压：220V/50HZ。 |
| 96 | PVC管 | 国产优质 | 米 | 30 | 是 | ∮20 |
| 97 | 管扣 | 国产优质 | 个 | 5 | 是 | ∮20 |
| 98 | 波纹管 | 国产优质 | 米 | 10 | 是 | ∮20 |
| 99 | 电工胶布 | 国产优质 | 卷 | 3 | 是 | 0.8*24mm，高压防水，耐老化。 |
| 100 | 扎带 | 国产优质 | 包 | 2 | 是 | 4*300mm，尼龙。 |
| 101 | 水晶头 | 国产优质 | 个 | 20 | 是 | 1、材质：PC； 2、接触铜片：三叉； 3、接口类型：RJ45。 |
| 102 | 防火墙 | 国产优质 | 台 | 1 | 是 | ▲1、1U机架,采用专用非X86多核架构，实际配置双电源； ▲2、国产品牌，具备完整自主知识产权； ▲3、必须独立专业防火墙设备，非插卡式扩展的防火墙设备； ▲4、CPU核数≥4，存储容量≥4G EMMC，内存≥4G，配置千兆电接口≥8，千兆光接口≥4，扩展槽数量≥1； ▲5、防火墙吞吐量（最大）≥6Gbps； ▲6、IPS吞吐量（最大）≥4.8Gbps； ▲7、防病毒吞吐量（最大）≥4.8Gbps； ▲8、最大并发连接数≥150万； ▲9、每秒新建连接数（最大）≥7万； ▲10、IPSEC吞吐量（最大）≥2Gbps； ▲11、SSL VPN用户数（最大）≥600； 12、支持基于IPV4/IPV6的接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略。提供相关界面截图； 13、支持基于IPV4/IPV6的接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会话控制策略，包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制。提供相关界面截图； 14、支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响。提供相关界面截图； 15、支持路由、透明及混合部署模式； 16、支持常见DOS攻击防护及ARP攻击防护； 17、支持基于协议的长连接管理； 18、支持并开通 网络入侵检测及防御功能，入侵防御事件库事件数量不少于3000条； 19、基于IP地址、网段、用户、时间、VLAN、协议类型等条件设定入侵防御模块的检测事件及响应方式。提供相关界面截图； 20、具备协议自动识别功能； 21、提供SQL注入攻击、XSS攻击的检测和防御功能，对Web服务系统提供保护； 22、支持并开通对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的病毒检测和过滤功能。提供相关界面截图； 23、基于主流杀毒引擎，支持对文件感染型病毒、蠕虫病毒、脚本病毒、宏病毒、木马、恶意软件等过滤； 24、防病毒功能开启后，整机处理性能衰减不超过30%； ▲25、支持威胁情报联动云端查询，支持本地离线威胁情报安全防护。提供相关界面截图； ▲26、支持本地离线库在线更新，本地威胁情报数量不少于40万条； ▲27、支持IP信誉情报检索，对扫描器、爬虫、测绘、僵尸网络、暴力破解、漏洞利用、web攻击、垃圾邮件、ddos攻击、黑客攻击、恶意软件、被反射利用的dns/ntp服务器等各类高风险ip情报进行日志记录和阻断； ▲28、支持失陷检测情报检索，对APT攻击、勒索软件、挖矿软件、网银木马、窃密木马、黑客工具、后门软件、僵尸网络及其他远控等风险流量进行识别和过滤。可对不同类别风险IP流量进行记录日志、丢弃或阻断一定时间； ▲29、支持DNS安全监测系统联动，可对恶意域名进行检测包括APT、挖矿、勒索病毒、木马远控、僵尸网络、系统后门、数据窃取、赌博、色情、灰色广告、黑灰推广、游戏、钓鱼网址、DGA域名、C&C域名等违规域名进行基于识别结果的实时响应。并且根据威胁信息进行设备本地安全事件上报。提供相关界面截图； ▲30、支持终端安全管理系统联动，支持防火墙设备从终端服务器上查询每台终端设备安全状态并进行分级统计展示。支持用户终端威胁信息进行本地安全事件上报，支持对本地威胁主机进行安全控制。提供相关界面截图； ▲31、支持云沙箱联动功能，将疑似威胁数据上传到云端，通过沙箱来判断文件是否为恶意软件，通过检测反馈分析结果进行业务安全加固； ▲32、支持WEB防护功能，支持对100个站点制订Web应用防护策略。提供相关界面截图； ▲33、支持HTTP请求回应的头、体检查； ▲34、支持自定义WEB安全防护事件，可以对请求参数、各个头域、内容关键字、文件类型等进行灵活组合生成策略。提供相关界面截图； ▲35、支持HTTP的异常检测，包括版本、方法、URL、头域字段、传输文件等的合规性检查。提供相关界面截图； ▲36、支持检测WEB攻击事件，包括：SQL注入，XSS跨站脚本攻击，PHP代码注入，WEBSHELL攻击、信息泄漏等问题。提供相关界面截图； 37、支持独立的WEB特征库，并可以自动、手工升级。提供相关界面截图； 38、支持对服务器、客户端进行的口令暴力破解的攻击防护。提供相关界面截图； ▲39、支持高、中、低三种密码检查强度。提供相关界面截图； 40、支持对常见应用（如HTTP、Telnet、FTP、SMTP、POP3等）进行弱口令检查，并上报安全事件。提供相关界面截图； 41、支持并开通基于DPI和DFI技术的应用特征识别及行为控制，应用识别的种类不少于2000种；支持并开通基于URL分类库的WEB访问管理，URL分类库规模不少于2000万条； 42、支持并开通基于线路和多层通道嵌套的带宽管理和流量控制功能。提供至少四层管道嵌套的流控界面截图； 43、支持基于接口的上下行带宽管理，支持高、中、低优先级通道设置，支持基于应用、用户、源地址、目标地址、服务、时间的通道匹配，支持带宽限制、带宽保障和弹性带宽 VPN ； ▲44、支持并开通IPSec VPN、GRE VPN，并且支持从管控平台查询到每条ipsec隧道、gre隧道的实时包、抖动、延迟数据以图形化界面进行展示。提供相关界面截图； 45、支持并开通SSL VPN，支持TCP BBR加速，支持证书认证。提供相关界面截图； ▲46、支持多台防火墙设备在管控平台进行2种及以上的vpn隧道的配置和管理，并实时上报vpn隧道状态在控制平台以图形化界面进行展示； 47、支持SM2,SM3,SM4国密算法； 48、支持静态路由、动态路由（RIP、OSPF、BGP4）及基于入接口、源地址、目标地址、服务端口、应用类型的策略路由； ▲49、支持VXLAN功能，支持跨局域网络建立二层转发。提供相关界面截图； 50、支持并开通链路负载均衡，提供轮询、加权轮询、哈希等多种负载均衡算法。提供相关界面截图； 51、支持通过ICMP、TCP、DNS和HTTP协议实现对链路可用性的多重健康检查。提供相关界面截图； 52、支持NAT技术，包括NAT64、NAT46，支持各种应用协议的NAT穿越：FTP、TFTP、H.323、SQL＊NET； 53、支持标准DHCP服务功能，支持DHCP条件下的IP/MAC绑定及IP地址排除等功能； 54、支持标准DNS服务器功能，持多种DNS 记录 ，包括A ，AAA，NS，CNMAE，TXT，MX，PTR记录。提供相关界面截图； 55、支持DNS透明代理功能，可将指定范围内的DNS请求自动重定向至管理员指定的DNS服务器，且支持多台DNS服务器的负载均衡。提供相关界面截图； ▲56、支持双边链路质量优化，支持对称模式部署，在链路存在丢包、延迟、抖动等因素时，通过专有的协议隧道模式，封装用户应用，并改善网络环境中的应用性能解决数据丢包、延迟等问题。必须提供相关技术原理说明及界面截图； ▲57、支持链路复制技术，支持视频会议优化，提供多路复制，单路收发功能，在多条链路间实现业务无缝切换。必须提供相关技术原理说明及界面截图； ▲58、支持链路扩容技术，实现一个session在多条链路上同时传输，充分利用带宽。必须提供相关技术原理说明及界面截图； ▲59、支持HTTP压缩功能，采用工业标准的GZIP或Deflate算法来压缩HTTP数据，从而减少传输数据量并降低带宽消耗，缩短客户端访问的下载等待时间。必须提供相关技术原理说明及界面截图； 60、支持主-主和主-备模式，主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能； 61、支持基于心跳信号丢失、链路断开等多种方式的HA切换条件及逻辑，支持双路HA物理心跳线； 62、支持VRRP。提供相关界面截图； 63、支持HA设备之间的会话自动同步配置自动同步，包括主主模式和主备模式，确保HA切换时业务不发生任何中断，确保用户只需在一台设备进行业务配置； ▲64、支持在集中管控平台地图显示，包含防火墙物理位置、cpu、内存使用率，隧道质量统计，延迟、抖动、丢包率。提供相关界面截图； ▲65、支持集中管控平台一键隧道组网，减轻管理员工作量，支持邮件开局； ▲66、支持集中管控平台威胁监控统一展示，包含威胁源、目标主机，威胁国家地图，支持隧道最差top10统计。世界地图显示。提供相关界面截图； ▲67、集中管控平台支持邮件告警，包含设备离线、隧道中断等，方便管理员及时发现故障。提供相关界面截图； ▲68、支持SDWAN策略，安全策略、qos策略、流控、nat等统一下发。提供相关界面截图； ▲69、支持通过集中管控平台进行web管理，命令行管理所有注册设备。提供相关界面截图； 70、支持基于WEB和命令行的设备管理模式； 71、支持SYSLOG和SNMP v3，SYSLOG日志支持同时发给4个日志服务器； 72、支持威胁可视化技术和流量可视化技术，可提供详细的分析展示图表； 73、支持整机威胁统计和展示，包括基于地理位置的威胁地图展示、基于威胁级别和威胁类型的统计分析、基于威胁事件源/目的主机的TOP10统计展示、基于具体威胁事件/威胁类型的TOP10统计展示等，统计展示的时间周期包括1小时/1天/7天/30天； 74、支持基于流量的TOP100用户和TOP10应用的数据信息列表，列表展示统计周期包括小时、天、7天和30天； ▲75、支持设备web页面抓包功能，支持基于接口，协议、地址类型（ipv4/ipv6）、客户端到防火墙、防火墙到目的服务器以及全部流量的匹配方式进行抓包；支持基于接口的入流量、出流量、双向流量的接口镜像功能； 76、WEB界面的网络调试功能，支持PING、TRACEROUTE、TCP探测方式，支持模拟数据流穿过设备时各个功能模块处理流程以及结果进行展示。提供相关界面截图； 77、支持基于并发会话数量的TOP100用户的展示数据和TOP10应用的并发数量曲线图，并发数量曲线图的统计周期包括小时、天、7天和30天。 |
| 103 | 水晶头 | 国产优质 | 个 | 20 | 是 | 1、材质：PC； 2、接触铜片：三叉； 3、接口类型：RJ45。 |
| 104 | 电缆走线架 | 国产优质 | 米 | 20 | 是 | 1、材质：优质冷轧钢板； 2、每米平均承重300KG以上； 3、表面处理：热镀或喷塑； 4、搁条间隔250mm。 |
| 105 | 光纤走线槽 | 国产优质 | m | 12 | 是 | MR120*100mm（含支撑件连接件等配件） 1、采用封闭式结构，保证保护跳纤免受物理伤害； 2、主体采用工程阻燃ABS材料(PVC)，表面光滑、平整； 3、提供固定出纤口及活动出纤口，满足机房设备扩容或新增业务的需要； 4、保证光纤全程曲率半径≥40mm； 5、提供冗余跳纤的存贮功能。 |
| 106 | 光纤槽道接头 | 国产优质 | 个 | 2 | 是 | 120*100mm |
| 107 | 天花防尘、防潮、补漏处理工程 | 国产优质 | ㎡ | 28.08 | 是 | 刷三遍 |
| 108 | 高级无眩光灯盘（含灯管） | 国产优质 | 套 | 11 | 是 | 600*600mm，背光源为灯管或LED贴片 |
| 109 | 甲级钢质防火门 | 国产优质 | 樘 | 1 | 是 | 1000*2100mm 1、表面处理：静电粉末喷涂； 2、材质：镀锌钢板； 3、五金配件：防火锁、铰链、插销。 |
| 110 | 开外进线孔 | 国产优质 | 个 | 1 | 是 | 定制 |
| 111 | 窗户部分封闭处理 | 国产优质 | ㎡ | 10.5 | 是 | 采用轻钢龙骨埃特板封窗 |
| 112 | UPS主机 | 国产优质 | 台 | 1 | 是 | 原机房设备维护 |
| 113 | 蓄电池 | 国产优质 | 节 | 32 | 是 | 原机房设备维护 |
| 114 | 电池柜 | 国产优质 | 个 | 2 | 是 | 原机房设备维护 |
| 115 | 电池连接线 | 国产优质 | 米 | 10 | 是 | 电池与电池之间连接线 |
| 116 | 电池柜至交流配电线 | 国产优质 | 米 | 20 | 是 | 16mm2 1、导体材质：无氧铜芯； 2、绝缘材质：PVC。 |
| 117 | 交流分配柜 | 国产优质 | 套 | 1 | 是 | 1、材质：冷轧钢； 2、额定电压：380V/220V； 3、额定电流：63A； 4、防护等级：IP40； 5、绝缘等级：II； 6、零排（N）和地排（PE）由6×9mm2的黄铜做成，零排和地排端子标示清晰； 7、预留敲落孔，配套附件齐全； 8、多排结构箱体的安装导轨。 |
| 118 | 线材施工 | 国产优质 | 批 | 1 | 是 | 布放信号线、控制线、电源线等 |
| 119 | 机房接地 | 国产优质 | 套 | 1 | 是 | 1、工作接地电阻≤2Ω； 2、保护接地电阻≤4Ω； 3、防雷接地电阻≤10Ω。 |
| 120 | 机房空调系统 | 国产优质 | 台 | 1 | 是 | 原机房空调系统维护 |
| 121 | 摄象机 | 国产优质 | 台 | 2 | 是 | 原机房设备维护 |
| 122 | 硬盘录像机 | 国产优质 | 台 | 1 | 是 | 原机房设备维护 |
| 123 | 线材施工 | 国产优质 | 批 | 1 | 是 | 涉及摄像机安装用的网络线、控制线、电源线等 |
| 124 | 六类非屏蔽跳线 | 国产优质 | 米 | 100 | 是 | 六类国标网线，纯无氧铜铜芯，环保外皮，线径0.5mm。 |
| 125 | 2芯单模光纤跳线 | 国产优质 | 条 | 32 | 是 | 20~40m 1、回波损耗：≥50dB； 2、插入损耗：≤0.2dB； 3、外被：LSZH低烟无卤。 |
| 126 | 机房整治 | 国产优质 | 项 | 1 | 是 | 包含综合机柜，服务器机柜等安装 |
| 127 | 清运拆除垃圾 | 国产优质 | 项 | 1 | 是 | 拆除垃圾场外运 |
| 128 | 运输及装卸货运输等 | 国产优质 | 项 | 1 | 是 | 定制 |
| 129 | 辅材 | 国产优质 | 批 | 1 | 是 | 本系统内所有安装工程辅材 |
| 130 | 防静电地板 | 国产优质 | 块 | 45 | 是 | 1、产品结构：钢板壳结构，水泥填充； 2、钢板厚度：0.65mm； 3、集中荷载：>2300N；； 4、均布荷载：>16000N/平方； 5、贴面材质：10mm PVC/HPL； 6、对地电阻：8*10的8次方欧姆； 7、防火等级A级。 |
| 131 | 敷设防静电地板施工费 | 国产优质 | 项 | 1 | 是 | 定制 |
| 一、商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1. 交付的时间（期限）：自签订合同之日起10天内项目安装调试完成并交付给甲方使用。 2. 交付的地点：采购人指定地点 。 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | ▲1、质量保证期一年（自提交服务成果并验收合格之日起计，包含软、硬件验收合格之日起一年） ▲2、质保期内，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，上门保修和包换、维护服务（各分项货物或服务另有要求的以各分项要求为准）：上门维修、更换（非人为损坏）零部件，保障系统正常运行并提供终身技术支持；在正常使用情况下，出现的任何故障及损失（非人为损坏），中标人无偿维修。并承担以上相应费用。 3、送货上门、由技术人员现场安装、调试和技术指导，并在采购人使用地培训操作人员掌握设备操作及日常维护。所供货物各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；并提供设备完整技术资料，技术资料包括技术规格和指标，各部件型号和参数清单，操作使用说明手册和注意事项。并承担以上相应费用。 4、中标人能通过7×24小时远程服务、上门服务、电话、E-mail等方式为用户提供质保期内完善的售后维保服务； ▲5、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 1 小时内到达采购人指定现场， 2小时内解决故障并恢复系统运行，质保期内提供技术支持，并承担以上相应费用。 ▲6、中标人在提供服务过程中，对所接触到的所有信息负有保密义务，并签署相关保密协议。 7、中标人需配备设备、系统和软件维保需要的常用检测设备工具及其它必要器具等。 ▲8、培训要求： 项目建设完成后，由项目中标人培训部门按岗位职责范围，针对指挥中心的软硬件设备使用，统一组织进行使用培训。培训费用由中标人负责，培训地点在北海市区内；培训时间和期限由本项目采购人根据需要确定。 |  |  |  |  |
| 验收标准 |  | ▲1、合同履行过程中，如中标人提供的产品不符合采购文件技术需求及要求，或提供虚假承诺的，采购人有权按相关规定做违约处理（包括但不限于终止项目合同），采购人将依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。 2、所有产品均负责运输至指定地点，并安装调试完毕。 ▲3、招标文件、中标人投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证，核心产品必须提供厂家出据的供货证明及售后服务承诺原件并加盖公章。 4、项目实施完毕由采购人、中标人、监理单位（由采购人出资聘请）共同验收，并出具验收文书。如抽取的技术指标检测结果不合格的，则视为产品及服务不合格，须按招标人要求及时整改，如因此过程耽误造成损失的，中标人承担由此所造成全部损失。 5、项目实施交付完成后，甲方在45天内完成验收。 6、验收前提交经采购人确认的施工图纸，施工图预算，竣工图纸，否则不予以验收。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后五个工作日内，第一期支付在2023年6月31日前，项目验收合格后 5 个工作日内支付60%的项目款给中标方；第二期支付在2024年6月31日前支付40%。中标人在收到采购人支付的每笔款项后5个工作日内应按国家相关规定向采购人开具相应金额的正式发票。 |  |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 中标人收到中标通知后5个工作日内，以转账方式将中标金额的2%缴纳给采购人作为履约保证金（其中对中标的中小企业收取的履约保证金数额不超过政府采购合同金额的2%），验收合格一年后无质量问题，履约保证金一次性无息退还中标人。如最终验收与合同不符，由中标人承担一切违约责任。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | ▲1、中标人保证向招标人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 ▲2、中标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为招标人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 ▲3、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 ▲4、严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（原件备查）并加盖投标人公章，否则投标无效； 5、执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认定。 6、本项目核心产品为 第1、76、77项产品，品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |

# 第四章  合同主要条款

北海市铁山港区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

委托方（甲方）：

供应商（乙方）：

签订合同地点：

签订合同时间：

采购合同文本

合同编号：

采购人（甲方）                              采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称和项目编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照公开招标采购文件（以下简称“招标文件”）规定条款和乙方投标文件（以下简称“投标文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、服务一览表

| 序号 | 服务内容 | 数 量 | 单位 | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细内容见报价表附件 |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： 小写金额： |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括服务费、设备费、管理费、验收费、利润、税金及其它所有成本、费用的总和。如招标文件、投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务质量必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。

第三条　交付和验收

1.服务开始时间：                 。

2.服务地点：                          。

3.验收方式：

第四条  付款方式

1.资金性质：                       。

2.付款方式：                       。

3.政府采购合同信用融资：如乙方需要向金融机构申请本项目融资贷款，甲方不得违规干预。如乙方向金融机构申请本项目融资贷款，则本项目资金支付时必须将采购资金支付到合同中注明的贷款金融机构还款账号，如需要变更还款账号，必须由甲方、乙方、贷款金融机构三方签订书面协议。

第五条　履约保证金

第六条 税费  本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条　违约责任

1.合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为中标金额的3‰。乙方违约的，违约金按约定金额支付，采购人违约的，违约金从采购款中扣除，但违约金累计不得超过违约货款额5%。

2.乙方给采购人造成的损失超过违约金额的，乙方应给采购人高出违约金的部分予以赔偿。

3.乙方延迟履约、不完全履约或提供的服务不符合招标文件和投标文件要求的。除支付违约金外，仍需继续履行合同或重新提供符合要求的服务。

第八条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准或要求的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准或要求的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经北海市政府采购监督管理科审批，并签书面补充协议报北海市铁山港区财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

第十一条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十二条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第十三条　本合同一式四份，具有同等法律效力，北海市铁山港区财政局政府采购监督管理科、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报北海市铁山港区财政局备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、质保期责任： |  |
| 3、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：填不下时可另加附页

# 第五章　 投标文件格式

- 一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

（一）投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标文件名称：资格文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

投标文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

（二）投标文件封面格式：

（正、副本）

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年   月   日

[注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本，其中资信及商务文件、技术文件、报价文件部分分别用封面标记分隔]

- 二、投标文件目录

- 二、投标文件目录(注：按照本招标文件投标人须知中：“三（一）投标文件的组成”要求的顺序提供)

- 三、投标文件格式

一）资格文件部分（格式）

▲（1）投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供，原件备查）

▲（2）投标人2022年8月以来至少二月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，原件备查）；

▲（3）投标人2022年8月以来至少二个月依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，原件备查）；

（4）投标人2021年度财务状况报告复印件；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

▲（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（必须提供）；

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

致：北海市铁山港区政府采购中心

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标甲方在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

二）资信及商务文件部分（格式）

▲（1）承诺函格式：（必须提供）

承诺函（格式）

- 北海市铁山港区政府采购中心：

- 我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

- 三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

- 四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

- 七、国家或行采购人管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

- 八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

- 九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：

（2）法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：_北海市铁山港区政府采购中心

我       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                     法定代表人（负责人）签字（盖姓名章无效）：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

法定代表人（负责人）身份证明书格式如下：

法定代表人（负责人）身份证明书

在我       任          职务，是我                 的法定代表人（负责人）。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

住    址：

联系电话：

贴附“身份证复印件”（正反两面）

▲（4）商务响应表格式：

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 服务开始时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

委托代理人签字：   （盖姓名章无效）

投标人盖章：                          日 期：

（5）投标人关于本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（6）投标人情况介绍。

三）、技术文件部分（格式）

▲（1）服务响应表格式：

| 项号 | 招标要求 | 应 标 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据所提供的服务、对照招标文件要求在服务响应表中详细列明招标要求及投标所提供的服务的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标所提供的服务与招标要求相同或符合招标要求的为无偏离，投标所提供的服务高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

委托代理人签字：    （盖姓名章无效）

投标人盖章：                          日 期：

▲（2）服务方案；（格式自拟，必须提供）

▲（3）投标人拥有主要服务设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表； （格式自拟，必须提供）

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

委托代理人签字：    （盖姓名章无效）

投标人盖章：                        日 期：

（4）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；

| 序号 | 优惠内容 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |  |
|  |  |  | % |  |
|  |  |  | % |  |

委托代理人签字：     （盖姓名章无效）

投标人盖章：                        日 期：

（5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

四）报价文件部分 （格式）

▲（1）投标函格式：

投 标 函

致：北海市铁山港区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：           ），签字代表      （全名）经正式授权并代表投标人          （投标人名称）提交投标文件(其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份)；并附投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）:___________                 日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

▲（2）投标报价明细表格式：

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 服务项目名称 | 服务内容 |  |  | 投标报价 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投入设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| 本项目合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

委托代理人签字：      （盖姓名章无效）

投标人盖章：                                              日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 服务项目名称 | 服务内容 |  |  | 投标报价 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投入设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| 本项目合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4.此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明采购项目名称、采购项目编号、投标人名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

▲注：法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）签字并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章。

（五）其他文书、文件格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加       单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

说明：

1.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企采购人管部门负责。

2. 按照《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》的通知（财办库〔2020〕50号）的要求，如中标、中标供应商为中小企业的，我中心将在中标（成交）公告中将公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

1.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2.中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第六章  评标办法及评分标准

评标标准

综合评分法

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 一、政府采购政策扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及桂财采〔2022〕30号《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审；符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 二、投标报价分（满分30分） 1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）× 30分 |  |
| 2 | 技术水平 | 40分 | 货物性能分（满分5分） | 由评标委员会在打分前根据各投标人提供的《技术要求偏离表》的响应情况进行评审，本项评分基本分5分，评分规则如下： - 投标产品技术参数完全满足招标文件要求的得基本分5分。 - 非▲号的参数每有一项负偏离或漏项的每一项扣0.5分，扣至0分为止，不设负分。 |
|  |  |  | 技术实力分 （满分22分） | 1、第1项货物“LED高清显示屏”，大屏幕系统的主要部件小间距LED显示单元和大屏控制软件均采用同一厂家的产品，确保整个系统能够长期安全稳定工作。小间距LED显示单元须提供CCC证书，控制单元须提供中国质量认证中心出具的产品认证证书，证书中申请人、制造商与生产企业名称必须一致；大屏控制软件需提供著作权证书，著作权证书著作权人与上述证书中的制造商名称一致，提供并满足要求得2分，不提供或不满足不得分。 2、第23项货物“分布式管理服务器”，客户端软件对输入信号源的实时画面图像进行预监，对大屏整屏内容进行回显，可对标准格式的H.264 & H.265视频解码，实现信号统一调度管理；（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告），提供证明复印件得2分，不提供不得分。 3、第23项货物“分布式管理服务器”，支持双引擎，浅压缩与深压缩动态切换，适应单中心高速传输及跨中心稳定传输；（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告），提供证明复印件得2分，不提供不得分。 4、第23项货物“分布式管理服务器”，支持将窗口布局、信号源、字符叠加等信息保存至设备，保存场景和预案数量各不少于120，支持一键调取保存的场景预案；场景调取响应速度≤23ms；（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告），提供证明复印件得2分，不提供不得分。 5、第23项货物“分布式管理服务器”，切换时无黑场、闪屏、画面静止等中间过渡状态，画面切换时间≤20ms；（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告），提供证明复印件得2分，不提供不得分。 6、第56项货物“高清视频会议终端”，在不增加成本和外设的情况下，能够数字无缝接入广西公安扁平化视频指挥系统，实现数字级联。若投标设备与广西公安扁平化视频指挥系统为同一品牌，需其制造厂家出具互联互通承诺书；若本次投标设备与广西公安扁平化视频指挥系统不同品牌的，供货时必须提供三份及以上省级与广西公安扁平化视频指挥系统无缝对接的相关案例证明，以合同复印件和用户使用报告为准，提供得2分，不提供或不满足不得分。 7、第71项货物“400W星光半球”，在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传；（提供公安部检验报告证明）。提供满分2分，不提供不得分。 8、第71项货物“400W星光半球”，支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息；（提供公安部检验报告证明）。提供满分2分，不提供不得分。 9、第71项货物“400W星光半球”，支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级；（提供公安部检验报告证明）。提供满分2分，不提供不得分。 10、第71项货物“400W星光半球”，固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动；（提供公安部检验报告证明）。提供满分2分，不提供不得分。 11、第76项货物“电脑”，要求投标产品具备计算机远程主动保养服务、远程在线诊断并解决故障的功能、具备安全保护功能、一键终止服务；除客服电话外，提供在线即时服务模式；竞标时提供计算机远程服务相关软件著作权登记证明复印件得2分，不提供不得分。 |
|  |  |  | 组织实施方案分（满分13分） | 由评标委员会在打分前根据各投标人提供的项目实施方案评定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。 一档（4分）：实施方案简单，保证项目实施的技术力量安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比一般的。 二档（9分）：实施方案较详细，保证项目实施的技术力量安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比较完善，且投标人或投标人所投的投标产品厂商能提供省发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心证明复印件并加盖单位公章，满足以上相关要求的。 三档（13分）：实施方案详实，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信，保证项目实施的技术力量安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的，且为保证投标人或投标人所投产品厂商的生产应符合智能制造标准化，可提供省智能制造标准化工作先进奖证书的相关证明复印件并加盖单位公章，满足以上相关要求的 |
| 3 | 售后服务 | 15分 | 由评标委员会根据投标人的售后服务方案，包括售后服务人员、接故障通知到达现场的时间、出现质量问题承诺更换时间、应急处理方案、评委认可的其它实质性优惠措施等条件，综合评定各投标人所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。 一档（5分)：售后服务方案，包括售后服务人员、接故障通知到达现场的时间、出现质量问题承诺更换时间、应急处理方案达到招标文件的要求。 二档（10分)：有该项目详细的系统建设的售后服务方案及培训计划，售后服务流程、应急预案、质量保障优于招标文件，且配置售后服务人员，针对本项目能满足采购人的售后服务需求。 三档(15分)：在满足二档的基础上，提供技术培训、技术服务及指导、重要会议安装技术人员到现场技术支持、响应时间短、供货时间短。 |  |
| 4 | 综合能力分 | 13分 | - 投标人或投标人所投的投标产品厂具有高水平的科技创新实力与制造能力，具备完善的专业化研究开发和产业化条件，能入选全国科学技术部发布的“国家专业化众创空间示范名单”的，提供相关证明复印件并加盖单位公章，得3分。 (2)投标人或投标人所投的投标产品厂商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，所有证书须提供复印件并加盖投标品牌公章，得2分。 (3)投标人或投标人所投的投标产品厂家为国家高新技术企业，提供相关证书复印件并加盖单位公章，得2分。 (4)投标人或投标人所投的投标产品厂商建立标准体系并运行有效，具备标准化良好行为证书（AAAAA级），提供相关证明复印件并加盖单位公章，得3分。 （5）投标人或投标人所投的投标产品厂商提供IT服务管理体系认证证书复印件，得3分。 |  |
| 5 | 政策功能 | 2分 | （1）投标产品属于政府采购非强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章（适用于非强制采购节能产品，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，提供投标产品所属清单页）， 得1分 （2）投标产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书复印件并加盖投标人公章（单一分标报价或项号数占三分之一及以上），得1分 |  |
| 总得分=1+2+3+4+5。 |  |  |  |  |