北 海 市 政 府 采 购 中 心

BEIHAI  CITY  GOVERNMENT  PROCUREMENT  CENTER

公开招标文件

项目名称：公共资源交易平台系统硬件、交易场所配套设备

招标编号：BHZC2020-G1-000013-CGZX

采购单位：北海市公共资源交易中心

北 海 市 政 府 采 购 中 心

2020年5月18日

- 目   录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	29

第四章  评标办法及评分标准	42

第五章  合同文本（格式）	46

第六章　投标文件格式	5

- 第一章  公开招标公告

北海市政府采购中心公共资源交易平台系统硬件、交易场所配套设备 (BHZC2020-G1-000013-CGZX)公开招标采购公告

北海市政府采购中心受北海市公共资源交易中心委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，现对公共资源交易平台系统硬件、交易场所配套设备项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、采购项目名称：公共资源交易平台系统硬件、交易场所配套设备。

二、采购项目编号：BHZC2020-G1-000013-CGZX。

三、采购内容及数量:

云服务器3台、数据库服务器1台、虚拟化软件1套等设备。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

四、采购项目预算金额(人民币）: 2,000,000.00元。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1．落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

2．鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。

3．扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

六、投标人资格要求：

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且承诺履行招标文件的各项规定，在国内注册生产或经营本次采购货物的供应商均可参加。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.对在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.本项目不接受联合体投标。

七、招标文件的获取：

1.获取时间：2020年5月18日至2020年5月25日。投标人未获取本项目招标文件的，我中心将拒收投标文件。

2.获取方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理并自行下载采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名。

《供应商网上报名操作指南》网址：北海市政府采购中心网站，位置：“首页-办事指南-供应商项目采购（线下辅助评标）操作指南”。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

八、投标保证金(人民币）：40,000.00元。（注：须足额交纳，不接受以个人名义交纳的投标保证金）。

交款方式：以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交(包括网银转账，电汇等方式)，所有递交方式均以到账时间为准。(若以保函方式提交的，必须在保证金交款截止时间前将加盖供应商公章的保函复印件提交至本中心登记备案)。

收款单位：北海市政府采购中心；

开户行：中国银行北海分行；

银行账号：615857501871。

交款截止时间：以投标时间截止之前到账为准，投标时间截止之后到账作为无效投标处理。（备注：须注明项目编号，以便登记、查询。）

注：投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2020年6月8日9时30分前将投标文件密封递交到北海市政务服务中心三楼公共资源交易中心开标室，逾期递交或未密封将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2020年6月8日9时30分在北海市政务服务中心三楼公共资源交易中心开标室开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。授权代表人凭法定代表人（负责人）授权委托书原件参加开标会，无授权人员将予以拒绝。

十一、联系事项：

1.采购单位联系人：陈晓鎔；联系电话：13878934808；地址：北海市北海大道177号三楼北海市公共资源交易中心。

2.北海市政府采购中心项目联系人：莫晶晶；联系电话及传真：0779-3071101；地址：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼东侧。

3.政府采购监督管理部门：北海市财政局；联系电话：0779-3063975。

十二、网上公告媒体查询：广西壮族自治区政府采购网、北海市公共资源交易网、北海市政府采购中心网站。

十三、公告期限：本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

北海市政府采购中心

2020年5月18日

- 第二章  招标项目采购需求

.

- 项目采购需求

说明：

1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本项目一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

3.按财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，如发布有政府采购节能产品品目清单中规定为政府强制采购的节能产品，（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询），投标产品必须满足文件的相关规定。投标时必须提供产品属于强制节能产品的证明，以提供投标产品所属品目清单页和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书为准。

4. 本项目一览表中标注“★”的技术参数和要求必须满足，否则投标无效。

5. 本项目的政府采购预算控制价为（人民币）：2,000,000.00元,投标报价超过预算控制价的投标无效。

6. 本项目核心产品是： 第八项 核心交换机

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云服务器 | 台 | 3 | 1. 采用≥2U机架式服务器，可以放入42U标准机柜； 2. 配置2颗16核英特尔至强金牌5218处理器，主频≥2.3G 125W； 3. 配置12根16GB 2666MHZ 1.2V低电压内存；内存插槽数量≥24个，最大内存可扩展至3TB； 4. ★配置2块4000GB 7.2K SATA硬盘；产品扩容时可以提供与服务器同品牌的PCIE-SSD卡进行扩容； 5. PCIe 3.0扩展插槽最大支持≥9； 6. 配置2个10GE光口（不含光模块）与2个GE接口；板载网卡可选配2*GE或4*GE或2*10GE，该网卡不占用PCIe插槽； 7. 配置双端口8GB HBA卡； 8. 支持2个双槽位的全高全长的GPU或FPGA异构加速卡； 9. 配置磁盘阵列卡，提供RAID 0/1/10； 10. 配置2个≥550W交流电源模块，支持2个热插拔电源，支持1+1冗余；电源转换效率≥94%； 11. 满配冗余热插拔的风扇，支持单风扇失效，支持N+1冗余； 12. 集成系统管理功能，能够自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志和提供全面的故障诊断功能；具有图形管理界面及其他高级管理功能； 13. 远程管理功能。设备配置专用的远程管理网络接口，管理平台具有图形管理界面及其他高级管理功能；支持远程操作控制台图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 14. ★支持同时拥有客户端证书及证书密码的双因素认证方式登录管理系统，（投标时提供证明材料复印件，可以是彩页、技术白皮书、产品文档功能截图等）； 15. ★支持黑匣子功能，实现linux系统内核panic时的内核栈信息记录和导出，（投标时提供证明材料复印件，可以是彩页、技术白皮书、产品文档功能截图等）； 16. ★支持中文BIOS界面，（投标时提供证明材料复印件，可以是彩页、技术白皮书、产品文档功能截图等）； 17. 投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；硬盘故障，系统宕机异常重启故障等进行分析和定位。 18. ★服务器管理系统采用国产芯片； 19. ★设备包含免费3年维保服务，要求提供备件先行服务（一旦故障先提供替换备件，故障件再返回厂家，无需二次更换） |
| 2 | 数据库服务器 | 台 | 1 | 1. 采用≥2U机架式服务器，可以放入42U标准机柜； 2. 配置2颗16核英特尔至强金牌5218处理器，主频≥2.3G 125W； 3. 配置8根16GB 2666MHZ 1.2V低电压内存；内存插槽数量≥24个，最大内存可扩展至3TB； 4. ★配置2块1920GB 固态硬盘；配置2块4000GB 7.2K SATA硬盘； 产品扩容时可以提供与服务器同品牌的PCIE-SSD卡进行扩容； 5. PCIe 3.0扩展插槽最大支持≥9； 6. 配置2个10GE光口（不含光模块）与2个GE接口；板载网卡可选配2*GE或4*GE或2*10GE，该网卡不占用PCIe插槽； 7. 配置双端口8GB HBA卡； 8. 支持2个双槽位的全高全长的GPU或FPGA异构加速卡； 9. 配置磁盘阵列卡，提供RAID 0/1/10； 10. 配置2个≥550W交流电源模块，支持2个热插拔电源，支持1+1冗余；电源转换效率≥94%； 11. 满配冗余热插拔的风扇，支持单风扇失效，支持N+1冗余； 12. 集成系统管理功能，能够自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志和提供全面的故障诊断功能；具有图形管理界面及其他高级管理功能； 13. 远程管理功能。设备配置专用的远程管理网络接口，管理平台具有图形管理界面及其他高级管理功能；支持远程操作控制台图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 14. ★支持同时拥有客户端证书及证书密码的双因素认证方式登录管理系统，（投标时提供证明材料复印件，可以是彩页、技术白皮书、产品文档功能截图等）； 15. ★支持黑匣子功能，实现linux系统内核panic时的内核栈信息记录和导出，（投标时提供证明材料复印件，可以是彩页、技术白皮书、产品文档功能截图等）； 16. ★支持中文BIOS界面，（投标时提供证明材料复印件，可以是彩页、技术白皮书、产品文档功能截图等）； 17. 投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；硬盘故障，系统宕机异常重启故障等进行分析和定位。 18. ★服务器管理系统采用国产芯片； 19. ★设备包含免费3年维保服务，要求提供备件先行服务（一旦故障先提供替换备件，故障件再返回厂家，无需二次更换） |
| 3 | 虚拟化软件 | 套 | 1 | 1. ★配置8颗CPU软件授权标准版许可，含1年软件升级服务； 2. 支持一致性快照、虚拟机磁盘快照与内存快照三种快照模式，支持快照数量统计，对于内存快照，在故障恢复时，可对虚拟机快照时刻的磁盘数据和内存数据同时恢复； 3. ★支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，方便运维，文件夹深度最多可以支持5层，并可以对分组虚拟机批量进行关闭、启动、休眠、唤醒、克隆等操作； 4. 为提升数据安全性，对接远端存储时，要求指定对接存储时的CHAP信息，支持配置对接存储的存储IP以及端口号； 5. 支持虚拟交换机，通过对接受和发送的流量进行整形保证网络质量，至少支持平均带宽、峰值带宽、突发大小、优先级、DHCP隔离、广播抑制、TCP校验和的设置，提供该功能截图证明材料； 6. 支持虚拟交换机级别的用户态交换技术(OVS+DPDK），可实现高性能网络转发，提高数据处理性能和吞吐量，提高数据平面应用程序的工作效率； 7. 支持将虚拟交换机端口属性配置为普通或者中继(Trunk)，以满足虚拟机内需要配置带VLAN属性网络的配置诉求； 8. ★支持记录操作维护人员通过运维管理系统进行的操作日志。系统操作维护人员可以在运维管理系统中筛选并查看、导出、操作日志，不允许删除日志； 9. 支持虚拟机规格的在线和离线调整，包括CPU、内存、硬盘、网卡等资源，当虚拟机操作系统本身的前提下，热添加的CPU/内存可以即时生效； 10. 提供图形化的主机和虚拟机指标监控，用户可自定义监控周期，监控指标需包括CPU占用率、内存占用率、磁盘占用率、磁盘I/O写入写出、网络流速等，并且图表可以直接下载； 11. 虚拟机支持BIOS和UEFI启动方式，并且管理员可自定义启动介质，如网络启动、光驱启动、硬盘启动等，并可精确指定启动顺序，需提供该功能界面截图； 12. 支持配置多台虚拟机与主机的关系，支持配置为虚拟机必须在同一台主机（聚集规则）、虚拟机必须不在同一台主机（互斥规则）或者虚拟机必须在某台主机上（虚拟机到主机规则），从而避免自动调度对虚拟机业务关系的影响； 13. ★管理系统支持“三员分立”的管理运维模式。支持系统管理员、安全管理员、安全审计员的三员角色。其中：1）系统管理员：仅具有系统业务的操作维护权限，以及创建、删除用户的权限。创建的用户不属于任何角色，处于锁定状态；2）安全管理员：仅具有用户、角色的权限管理权，但不能创建用户。系统管理员创建的用户需要安全管理员赋予角色并解除锁定；3）安全审计员：仅有日志查看和日志导出权限，用于对其他用户的操作进行审查（投标时提供具备此项技术指标的相关证明材料复印件，可以是彩页、技术白皮书、产品文档功能截图等）； 14. 支持GPU硬件虚拟化功能，能基于GPU硬件能力虚拟化出多个vGPU，每个虚拟机通过绑定vGPU直接访问物理GPU的部分硬件资源，从而实现虚拟机共享GPU能力，提高虚拟机的图形处理能力； 15. 为保证GPU场景的技术先进性，需提供GPU虚拟化技术的软件著作权证书复印件； 16. 软件产品需入围中央政府集中采购协议供货云计算软件名单，并在中央国家机关政府采购中心正版软件采购网可查，提供截图证明材料； 17. 通过中国电子技术标准化研究院制定的《信息技术 虚拟机管理通用要求》标准验证测试，需提供证书复印件； 18. 虚拟化平台厂商应为业界主流虚拟化平台厂商，入选Gartner X86服务器虚拟化魔力四象限，提供截图证明材料； 19. 厂商必须是国际主流云计算标准相关组织Openstack铂金及以上成员，提供截图证明材料； 20. ★设备包含免费3年维保服务，原厂家工程师软件免费升级服务、厂家7*24小时电话、厂家7*24小时远程支持及厂家现场5*10维修服务。 |
| 4 | 备份软件 | 套 | 1 | 1、产品为国产自主品牌，需提供产品的《计算机软件著作权登记证书》、《软件产品登记证书》； 2、原厂商通过ISO9001质量体系认证和ISO14001环境管理体系认证； ★3、可将备份服务器存储虚拟成主流厂商的虚拟带库格式，支持虚拟LTO1,2,3,4,5,6驱动器（提供虚拟磁带库创建功能界面截图并盖原厂公章，虚拟磁带库的类型至少包括昆腾、IBM、HP三种主流类型）； ★4、支持虚拟带库映射端口配置，可将虚拟带库任意机械臂、驱动器映射到指定端口（提供机械臂、驱动器映射功能界面截图并盖章）； 5、为更好地进行数据验证、管理。备份系统需自身集成虚拟化平台，可通过备份系统的WEB界面管理虚拟服务器的添加、删除、快照等功能。不可采用有第三方版权要求的虚拟化平台，避免版权纠纷，降低采购成本。 6、支持SAP HANA、SAP MaxDB数据库备份。 ★7、备份软件支持防火墙NAT地址协议转换，实现部署于内网的备份服务器具有备份外网数据的能力； 8、备份软件需可对备份速度进行限制设置，以避免备份时占用大量的网络带宽，影响业务系统。 9、支持备份客户端的优先级设置，避免普通任务占用关键任务的备份资源； ★10、支持备份任务重启功能，可自定义重启次数和间隔时间（提供产品相应功能界面截图并盖原厂公章）； 11、配置≥5个X86平台下客户端备份许可，配置≥2个X86平台下数据库备份许可，配置≥10个虚拟机备份许可，配置≥4个第三方物理/虚拟带库驱动器支持许可。 13、软件永久使用，提供首次上门安装服务，7*24小时电话、邮件、远程技术支持服务。 |
| 5 | 备份服务器 | 台 | 1 | 1.采用≥2U机架式服务器，可以放入42U标准机柜； 2.配置2颗8核英特尔至强铜牌3106处理器，主频≥1.7G 85W； 3.配置4根16GB 2666MHZ 1.2V低电压内存；内存插槽数量≥24个，最大内存可扩展至3TB； 4.★配置5块4000GB 7.2K SATA硬盘；产品扩容时可以提供与服务器同品牌的PCIE-SSD卡进行扩容； 5.PCIe 3.0扩展插槽最大支持≥9； 6.配置2个10GE光口（不含光模块）与2个GE接口；板载网卡可选配2*GE或4*GE或2*10GE，该网卡不占用PCIe插槽； 7.支持2个双槽位的全高全长的GPU或FPGA异构加速卡； 8.配置磁盘阵列卡，提供RAID 0/1/5/6/10/50/60-2GB Cache； 9.配置2个≥550W交流电源模块，支持2个热插拔电源，支持1+1冗余；电源转换效率≥94%； 10.满配冗余热插拔的风扇，支持单风扇失效，支持N+1冗余； 11.集成系统管理功能，能够自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志和提供全面的故障诊断功能；具有图形管理界面及其他高级管理功能； 12.远程管理功能。设备配置专用的远程管理网络接口，管理平台具有图形管理界面及其他高级管理功能；支持远程操作控制台图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 13.★支持同时拥有客户端证书及证书密码的双因素认证方式登录管理系统，（投标时提供证明材料复印件，可以是彩页、技术白皮书、产品文档功能截图等）； 14.★支持黑匣子功能，实现linux系统内核panic时的内核栈信息记录和导出，（投标时提供证明材料复印件，可以是彩页、技术白皮书、产品文档功能截图等）； 15.★支持中英文BIOS界面；（投标时提供证明材料复印件，可以是彩页、技术白皮书、产品文档功能截图等）； 16.投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；硬盘故障，系统宕机异常重启故障等进行分析和定位。 17.★服务器管理系统采用国产芯片； 18.★设备包含免费3年维保服务，要求提供备件先行服务（一旦故障先提供替换备件，故障件再返回厂家，无需二次更换） |
| 6 | 操作系统 | 套 | 3 | Windows server 2016 标准版，10用户 |
| 7 | Office 办公软件 | 套 | 2 | 微软office 2016 标准版 |
| 8 | 核心交换机 | 台 | 1 | 1. 交换容量≥19Tbps 2. 包转发率≥1400Mpps 3. 实配1:千兆光口≥48个 4. 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥3 5. 支持静态、动态、黑洞MAC表项； 6. 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 7. 支持4K VLAN；支持QinQ，灵活QinQ；支持1：1，N：1 VLAN mapping；支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；支持Voice VLAN；支持组播VLAN； 8. 支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)； 9. 支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持LLDP；支持VCT，端口环路检测；支持Jumbo≥10K。 10. 支持策略VLAN，支持PVLAN/MUX VLAN 11. 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制； 12. 支持捆绑端口的组播负载分担；支持可控组播；基于端口的组播流量统计。 13. 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持流镜像；支持远程端口镜像（RSPAN）。 14. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持双向ACL；支持VLAN ACL和IPv6 ACL；支持IP/Port/MAC的绑定功能。 15. 支持802.1X、MAC、Portal等认证方式 支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
| 9 | 交换机 | 台 | 1 | 1. 交换容量≥336Gbps 2. 包转发率≥96Mpps 3. 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 4. 24个千兆电口，4个千兆SFP+ 5. 支持MAC地址规格≥16K 6. 支持ARP表项规格≥4K 7. 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 8. 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 9. ★支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议，提供原厂官网公开链接证明 10. 支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥2K 11. 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel 12. 支持VRRP 13. 支持DHCPv4/v6 client/relay/server 14. 支持三层IPv4组播路由协议PIM，三层IPv6组播路由协议MLD 15. ★支持CPU保护功能，提供原厂官网公开链接证明 16. 支持G.8032开放环保护协议 17. ★支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供原厂官网公开链接证明 18. 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 19. 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； |
| 10 | 防火墙 | 台 | 2 | 1. ★1U机箱，千兆电口≥6个；默认含IPSEC VPN模块,支持扩展SSL VPN，默认含AI应用识别、IPS入侵防御和AV防病毒功能模块，含三年攻击支持库、病毒库和应用识别库的升级服务； 2. ★防火墙吞吐率≥4.5Gbps,IPSec VPN吞吐率≥40Mbps；SSL VPN吞吐率≥100Mbps；并发连接≥120万，每秒新建连接≥6万； 3. 支持路由、交换、混合、虚拟线工作模式；支持静态路由及动态路由协议，支持802.1q、QinQ模式； 4. 支持基于源/目的地址、源/目的端口、用户、应用的策略路由，保证关键业务流量通过优质链路转发； 5. ★产品的安全操作系统采用冗余设计，配置多操作系统引导，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择，不得在WEB维护界面中设置系统切换选项；（请在投标文件中提供产品功能截图证明） 6. ★为提高链路可靠性，产品应支持手工链路聚合及LACP链路聚合，提供不少于8种的负载分担算法，灵活实现对聚合组内业务流量的负载分担；（请在投标文件中提供产品功能截图证明） 7. 产品应支持Internet Protocol Version 6(即下一代互联网协议IPv6),支持IPv4/IPv6双栈工作模式；支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、目的/源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置； 8. ★产品应支持在一台物理设备上划分出最大128个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源；（请在投标文件中提供产品功能截图证明） 9. 产品应支持基于http、ftp、telnet、smtp、pop3等协议的内容过滤策略，可对微博、贴吧上传的内容及附件进行过滤，可对FTP上传/下载的文件名进行过滤，同时支持过滤FTP信令：上传文件、下载文件、删除文件、重命名文件、创建目录、删除目录、列出目录等，邮件过滤支持对发件人、收件人、主题、内容、附件等进行过滤； 10. 产品应支持配置文件、系统服务等系统功能虚拟化，支持路由、链路聚合等网络功能虚拟化，支持安全策略、NAT策略、流量管理、用户管理、IPV6功能、URL过滤、病毒过滤、内容过滤、审计、报表等安全功能虚拟化； 11. 产品应支持异常行为检测，内置统计智能学习算法，对特定地址对象建立监控策略，基于新建、并发、流量等数据与上一周期记录值进行比较判定是否异常，如果存在异常则报警； 12. 产品应支持对单条访问控制策略进行最大并发连接数限制；产品应支持监控功能，显示最近被拦截的IP、地址对象及应用的节点信息； 13. 产品应支持攻击检测引擎，采用协议分析、模式识别、统计阈值和流量异常监视等综合技术手段来判断入侵行为；支持web攻击识别和防护，如跨站脚本攻击、SQL注入攻击；支持超过4100+攻击特征库,产品生产厂商应具备强大的漏洞和功放研究能力，能够确保每周至少更新1次攻击特征库； 14. 产品应支持日志本地存储，可对不同类型日志设置存储空间；同时支持外发至SYSLOG服务器，可将多条日志合并成一条日志传送到日志服务器中，可选择对日志传输是否加密，设定8位的加密密钥； 15. ★产品应支持提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查，并且可在WEB界面显示检测结果； 16. 产品应支持根据服务器对通过设备的数据报文流量进行统计，包括各个服务器的服务器 IP、上行流量、下行流量、总流量以及新建会话数；支持根据按照病毒防御、入侵防御、ADS攻击进行威胁统计，可按照威胁类型/攻击者/受害者三种方式进行威胁排名； 17. 内置强大应用识别引擎，综合运用端口识别、行为识别、特征识别、关联识别等技术手段，准确识别传统应用如P2P、web应用、移动应用、云应用、加密应用等； 18. 支持多个系统升级包并存，系统升级包文件数量不少于5个。 |
| 11 | 入侵防御系统 | 台 | 2 | 1. ★系统600M吞吐，1U机箱；6个10/100/1000M自适应电口，一个扩展槽；内置2路电口Bypass；含三年硬件维修及IPS特征库升级服务； 2. 支持路由、透明网桥、旁路检测模式部署； 3. 支持静态、策略路由、OSPF、BGP等动态路由； 4. 内置4000种以上的攻击特征，能够检测包括溢出攻击类、RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类等攻击； 5. 支持4种安全防护模式，基于网络、用户、应用以及云租户； 6. ★支持通过端口号进行负载均衡,支持通过传输层协议类型进行负载均衡,支持通过端口号加上传输层协议类型进行负载均衡（提供功能界面截图）； 7. 支持8种调度算法（轮询调度、加权轮询调度、源地址散列调度、目标地址散列调度、最小连接调度、加权最小连接调度、基于局部性的最小连接调度和带复制的基于局部性的最小连接调度）； 8. 支持对间谍软件、端口扫描等多种攻击的防护； 9. 支持双向阻断TCP/UDP/IGMP/ICMP/IP Flooding、UDP/ICMP Smurfing等各种类型的DoS/DDoS的攻击，可检测的DoS/DDoS软件包括XDoS、SUPERDDoS、FATBOY等； 10. 支持基于租户的NAT、IP地址配置、IP_MAC绑定、病毒过滤和防挂马、入侵防护、攻击防护、应用识别、文件控制、ARP防护、内容安全特性（邮件、网页的内容过滤）、策略/静态/多出口路由； 11. 支持基于限制访问单位时间内访问特定服务的次数，来阻断未知类型的DoS/DDoS攻击； 12. 支持对IIS、Apache等不同的Web 服务器程序弱点进行防御，并可追踪管理Web服务器对数据库的存取行为，如可禁止外部SQL注入请求； 13. ★支持设备可自动加入集群，和动态退出集群，在中心设备上能对指定的设备或所有成员设备下发配置（提供功能界面截图）； 14. 支持实时阻断攻击者利用对IP地址和协议端口的扫描寻找服务器漏洞； 15. 支持主备模式(A/S)、主主模式(A/A)等多种热备方式； 16. 支持基于多种方式划分的负载均衡，如按照服务器、链路、全局等不同方面划分； 17. 支持服务器、链路、全局负载均衡的健康探测功能； 18. 支持电口硬件Bypass,保证设备在断电或宕机的情况下，不会引起网络中断； 19. 支持丢弃数据包、事件监视/记录、限制连接传输带宽等多种处理方式； 20. ★产品可以图形化显示设备接口面板信息，直观查看接口是否联线；同时产品界面可以显示设备当前的系统状况，包括cpu使用率、内存使用率、cpu温度等（提供功能界面截图）； 21. ★设备可以图形化展示应用风险指数、网络风险指数便于用户整体了解网络风险等级（提供功能界面截图）； 22. ★支持从web页面登录命令行进行系统配置； 23. ★支持向联动主机下发阻断策略，报文在联动主机上被阻断； 24. ★支持基于多种方式划分的负载均衡，如按照服务器、链路、应用等不同方面划分。 |
| 12 | 安全隔离与信息交换系统 | 台 | 1 | 1. ★2U机架式结构，内外端双侧带液晶屏；内端机6个以上10/100/1000Base-T接口，SFP插槽≥2个，扩展卡槽位≥1个；外端机6个以上10/100/1000Base-T接口，SFP插槽≥2个，扩展卡槽位≥1个；网络吞吐量≥600Mbps,支持最大并发数≥12万，内外端机均配置≥1TB硬盘； 2.“2+1”系统结构即内网单元（接收端）、外网单元（发送端）和专有单向光隔离系统，外网单元为TCP/IP网络协议的终点，剥离tcp/ip协议，实现应用层静态裸数据单向摆渡传输； 3. 接收端和发送端之间非网线、USB线、SCSI线等线缆直连，基于单向光隔离技术专有硬件进行单向数据摆渡； 4. 支持单向被动文件传输。手动在隔离环境下从外网向内网进行单向的文件摆渡； 5. 提供专用文件传输客户端，指定用户通过专用客户端从外网端登录系统单向上传文件，内网用户再从内网登录专用客户端下载指定文件； 6. ★客户端支持和单向网闸之间的用户名密码及授权证书认证；支持数据标记级别的用户权限分配，高级别用户可以下载、查看低级别用户的文件，低级别无权查看高级别用户的文件； 7. 单向网闸为每个标记用户分配独立的私有目录，用户可选择将文件上传至公共区还是个人私有区； 8. 支持自动在隔离环境下从外网向内网进行单向的邮件信息摆渡； 9. 支持邮件主题和邮件正文内容过滤 10. 支持自动在隔离环境下从外网向内网进行单向数据库摆渡。 11. 基于专用客户端与网闸安全连接方式，提供多种主流数据库系统如：ORACLE、SQLSERVER、MYSQL、SYBASE、DB2、POSTGRESQL以及达梦、人大金仓等国产数据库的同步； 12. 支持全表复制，支持多种增量同步方式，可分别定义增加、删除、修改的传输方式； 13. 无需修改数据库表结构，不涉及到代码修改及二次开发。 14. 支持应用层数据内容白名单控制； 15. ★支持通过用户自定义的ASCII或二进制或正则表达式格式绑定用户自定义TCP应用的数据特征，实现单向数据传输的内容可控性； 16. 支持udp数据包加冗传输，通过多次传输同一数据包降低数据包丢失的概率，可自定义加冗的倍数； 17. 文件传输严格执行双重访问控制； 18. 支持基于用户和数据标记级别对应的强制访问控制逻辑； 19. ★不依赖第三方软硬件，单向网闸系统本身提供应用级别的用户身份认证及密级权限管理，可基于需求分配至少三个密级标记的用户身份和权限； 20. 支持防病毒功能，内置病毒库对经过网闸的文件数据进行病毒检测； 21. ★支持文件传输的校验功能，支持定期从接收端手动导出校验文件然后在发送端导入该文件进行传输校验，校验完成后对传输失败的文件进行二次传输； 22. 支持本地日志备份导出，支持本地日志存储空间不足报警并自动覆盖旧的日志记录。 |
| 13 | 数据存储 | 台 | 1 | 1. 设备全冗余模块化结构，一体化存储设备；在一个存储内同时支持NAS、FC-SAN、iSCSI-SAN功能； Active-Active双控制器架构； 2. 本次实际配置双控制器； 3. ★配置缓存容量≥32GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等），具备断电保护功能； 4. 本次配置8个 iSCSI接口 与8个8GB FC接口（含模块）； 5. 双控前端主机端口最大支持≥40个； 6. 主机接口类型支持8/16/32 Gbps FC、1/10/25/ Gbps Ethernet； 7. 本次双控配置≥4*12Gbps SAS3.0磁盘通道； 8. ★配置14块1200GB 10K 2.5寸SAS磁盘, 支持SAS/NL SAS/SSD硬盘混插，未来磁盘阵列扩充容量不得另外收取license费用； 9. 最大支持磁盘插槽个数≥499； 10. 支持RAID 1、RAID 10、RAID50、RAID 5、RAID6等； 11. 配置冗余电源、冗余风扇、冗余控制器，磁盘、电源、IO模块都支持可以不停机热插拔； 12. 配置自动精简配置，可实现存储资源的按需分配，实现零检测和已删除空间的回收，提高空间利用率； 13. 配置硬盘数据销毁软件，实现对于废旧硬盘可按数据卷进行数据彻底删除，避免非授权用户利用残留数据恢复原始数据信息，防止关键数据泄密，提高数据存储安全性； 14. 配置多租户功能，实现隔离租户间的资源，分权分域； 15. 配置存储的图形化管理配置和监控软件进行远程系统监控和管理； 16. 支持快照、拷贝、阵列双活、WORM、克隆、卷镜像、远程复制、一体化备份、异构虚拟化、重删、压缩、数据分级等功能； 17. 产品获得Vmware VAAI、SRM、VASA兼容性认证，并提供Vmware官方网站截图及链接 18. ★提供三种以上软件著作权认证证书复印件； 19. 设备厂商获得ISO14001认证并提供证书复印件； 20. 设备厂商2018年或至今入选Gartner通用磁盘阵列存储魔力四象限领导者象限，提供截图证明； 21. ★设备包含免费3年维保服务，原厂家工程师软件免费升级服务、厂家7*24小时电话、厂家7*24小时远程支持及厂家现场5*10维修服务； |
| 14 | 光纤交换机 | 台 | 2 | 1. ★为保证存储网络连接的兼容性，光纤交换机需与存储同一品牌； 2. ★单设备提供24个16Gbps 端口，激活8个16Gbps 端口（配置8个16Gb多模SFP模块，支持端口自动适应），配置单交流电源； 3. 功能全面的fabric架构，最多可有239台交换机； 4. 端口类型：D_Port（诊断端口）、E_Port、F_Port和M_Port（镜像端口）；接入网关模式：F 端口和支持NPIV 技术的N 端口； 5. 光纤通道：4.25 Gbps 线速，全双工；8.5 Gbps线速，全双工；14.025Gbps 线速，全双工；4、8、16 和32 Gbps 端口速度自适应； 6. 基于帧的链路捆绑，每条ISL 捆绑链路最多8个32 Gbps 端口；每条ISL 捆绑链路总计可高达256 Gbps 传输速率；运用Fabric OS 中所包括的DPS，实现基于交换的ISL 间负载均衡。 7. ★设备包含免费3年维保服务，原厂家工程师软件免费升级服务、厂家7*24小时电话、厂家7*24小时远程支持及厂家现场5*10维修服务。 |
| 15 | 漏洞扫描系统 | 台 | 1 | 1. ★Web扫描域名无限制，Web扫描任务并发数为5个域名。系统扫描IP地址无限制，支持扫描A类、B类、C类地址，系统扫描支持50个IP地址并行扫描； 2. ★标准1U机架式，1T硬盘，配置6个10/100/1000M自适应电口，2个扩展插槽，2个USB口，1个Console口； 3. ★分布式部署方式下支持自定义管理中心端口号、策略端口号、远端扫描引擎名称等信息(要求提供功能界面截图)； 4. 支持对资产扫描的同时支持漏洞风险分布、检测进度、主机漏洞排名等漏洞数据信息进行查看； 5. 具备操作系统、数据库、网络设备等主流系统的漏洞库列表； 6. 支持对主流的数据库软件的漏洞检查，支持Oracle、MySQL、SQL server、DB2等数据库的安全漏洞检查； 7. ★支持主流虚拟机管理系统的漏洞检查，支持Vmware ESX\Vmware ESXi等相关漏洞(要求提供功能界面截图)； 8. 支持DNS服务的安全漏洞检查，包括DNS缓存中毒、DNS拒绝服务漏洞、签名欺骗等至少100种以上的相关漏洞库； 9. 支持三种以上扫描类型，深度扫描、普通扫描、快速扫描等； 10. 支持后门检测的安全漏洞检查，包括对Microsoft IIS特洛伊木马检测、Mac OS X恶意程序等常见后门漏洞的安全检测； 11. 产品应具备专用的口令破解字典，包括密码字典、用户名字典、组合字典等多种口令破解字典； 12. 应支持公有云自动特征库升级服务； 13. ★支持专用的Web漏洞库，具备SQL注入、跨站脚本、信息泄露等常见Web漏洞的漏洞库列表(要求提供功能界面截图)； 14. 支持操作系统的配置核查，能够对主流操作系统进行安全配置进行检查，支持windows、linux、unix等主流操作系统； 15. 支持网络设备的配置核查，能够对主流网络设备进行安全配置进行检查，支持Cisco、华为、Juniper、F5等主流网络设备； 16. 产品应具备安全设备的配置核查，能够对主流安全设备进行安全配置进行检查，支持Cisco、华为、赛门铁克、Juniper、McAfee等主流安全设备； 17. ★产品应提供漏洞验证工具，支持通用验证方式，提供GET、Post、Put、Delete等多种验证方式(要求提供功能界面截图)； 18. 支持ping、tcpdump、ifconfig、url测试等网络工具； 19. ★支持后门检测的安全漏洞检查，包括对Microsoft IIS特洛伊木马检测、Mac OS X恶意程序等常见后门漏洞的安全检测，并提供至少100中以上的相关漏洞库(要求提供功能界面截图)； 20. ★支持对Web网站漏洞扫描的同时，查看网站漏洞情况和Web目录结构，数据进行实时同步呈现(要求提供功能界面截图)； 21. 支持以漏洞为中心为查询对象，查询存在漏洞的相关资产，并可以查询深入的详细漏洞明细。 |
| 16 | 日志收集与分析系统 | 台 | 1 | 1.★ 标准1U机架式设备，配置≥6个10/100/1000M Base-T自适应电口，≥2个扩展槽，带1个Console口，≥4TB磁盘存储空间，包括25个日志审计节点许可； 2.★ 事件采集≥10000EPS，事件关联分析≥3000EPS，事件入库性能≥5000EPS； 3. 能够对IT资源中构成业务信息系统的各种网络设备、安全设备、安全系统、主机操作系统、数据库以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计； 4. 界面采用B/S模式，无需安装客户端，使用IE浏览器访问管理中心，浏览器端无需安装Java运行环境； 5. ★支持对各类网络设备、安全设备、工作站、存储设备、机房设备、其他设备、中间件、数据库、防病毒系统、服务器系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计(要求提供功能界面截图)； 6. 支持通过syslog、snmp trap、netflow、netscreem、jdbc、odbc、opensec lea、agent代理、wmi等多种方式完成各种日志的收集功能； 7. 支持对资产日志进行过滤，设置允许接收和拒绝接收日志，并可以对资产设置一定时间范围内未收到事件后进行主动告警； 8. 系统提供实时的日志滚动显示和查询，可查看实时日志详细信息，支持鼠标放在日志对应字段上界面可悬浮提示资产信息和常用端口信； 9. 支持对于关联事件进行追溯，查看导致该关联事件的所有原始事件； 10. ★系统具备事件挖掘能力可通过事件调查工具可以对某条感兴趣的日志中的源IP地址、目的IP地址、或者目的端口进行相关性日志检索(要求提供功能界面截图)； 11. 能够在世界地图上实时定位事件源/目的IP地址的地理位置（包括二维及三维显示方式）； 12. 系统能够将数千条事件记录及其这些事件之间的关联关系变成一幅事件图，形象地展现出一段时间内的用户访问行为； 13. ★系统应提供从总体上把握日志告警和日志统计分析的实时综合性监控界面。界面由多个监控组件组成，用户可以自定义监控主页(要求提供功能界面截图)； 14. 采用基于角色的权限管理机制，通过角色定义支持多用户访问。支持禁止与允许用户访问日志审计系统的IP地址限制。支持三权分立； 15. ★支持用户名密码认证方式，认证时需要提供验证码。支持动态口令认证(要求提供功能界面截图)； 16. 支持各种配置项的一键备份和恢复；当磁盘空间日志存储量达到一定百分比时可设定为删除磁盘中的历史日志或接收的日志不再入库，并进行告警； 17. 提供丰富的报表管理功能，预定义了针对各类服务器、网络设备、防火墙、入侵检测系统、防病毒系统、终端安全管理系统、数据库、策略变更、流量，设备事件趋势以及总体报表，满足等保等其他合规性要求；根据时间、数据类型等生成报表，提供打印、导出以及邮件送达等服务；直观地为管理员提供决策和分析的数据基础，帮助管理员掌握网络及业务系统的状况。报表可以保存为html，excel，文本，pdf等多种格式。 18. ★提供自定义报表，用户可根据自身需要进行定制。报表可根据设置自动运行,调度生成日报、周报和月报； 19. ★系统预置知识库，IP地理库，漏洞库；系统支持自定义知识库，能够对知识库进行增加和批量导入； 20 ★日志转发支持设置过滤条件选择对转发的日志进行过滤； 21. ★系统支持WEB界面锁定，锁定后界面不允许操作，需要操作需要输入密码。 |
| 17 | 数据库审计系统 | 台 | 1 | 1. ★采用专用硬件平台和专用安全操作系统；1U机箱，千兆电口≥6个，SFP插槽≥4个，1T存储空间；吞吐率≥400Mbps，事件记录数≥4000条/秒，数据库实例授权数量无限制，默认含3年的网站知识库、攻击知识库和应用识别库升级服务； 2. 设备可独立完成审计数据采集，不依赖于数据库自身的日志系统，审计结果存储于独立存储空间； 3. ★支持审计ORACLE、SQL Server、MY SQL、DB2、Sybase、Informix、Postgresql、Kingbase、Gbase、Dameng、Mongodb等各类主流数据库系统； 4. 支持数据库绑定变量审计，可通过分析、提取语句中绑定变量，审计出访问数据库的源主机名、源主机用户，可监测还原SQL操作语句包括源IP地址、目的IP地址、访问时间、MAC地址、数据库用户名、客户端名称、服务端名称、数据库操作类型、数据库表名、字段名等； 5. 系统内置SQL语法解析器，可通过正则与非正则方式分析SQL语句的操作类型，操作对象等信息； 6. ★支持对针对数据库的XSS攻击行为、SQL注入攻击行为进行审计，并进行实时报警；（请在投标文件中提供产品功能截图证明） 7. ★支持中间件环境下的SQL语句关联到HTTP操作，HTTP操作关联到HTTP-ID，实现中间件环境下的审计追溯；（请在投标文件中提供产品功能截图证明） 8. 支持数据库审计事件与WEB业务系统事件的关联功能，可将审计到的数据库事件，与web服务器、客户端IP地址等信息关联起来； 9. ★支持双操作系统，当常用系统出现故障可以使用备用系统恢复； 10. 支持审计系统与管理系统一体化，不需要安装额外的管理软件，不需要单独的管理设备，无需在被审计系统上安装任何代理； 11. 产品支持IPV6环境部署和IPV6环境下数据库的审计； 12. ★产品应支持与应用安全网关系统联动； 13. 产品支持告警阀值设置，可设置内容包括：连接数值、流量阀值、系统状态阈值（例如：CPU阀值设置、硬盘空间阀值空间设置、内存空间阀值设置等）； 14. 支持双向审计，支持对超长SQL语句的审计，支持Update、Insert、Delete操作返回行数、返回字段和结果（最低支持Oracle、SQLServer）、执行状态的审计。 15. 支持基于流的流量分析功能，可对其他设备发送的Netflow进行分析，支持对Netflow v5/v9版本的流量分析； 16. 支持审计系统与管理系统一体化，不需要安装额外的管理软件，不需要单独的管理设备，无需在被审计系统上安装任何代理； 17. 支持应支持IPV6环境部署和IPV6环境下网络审计系统全部功能的审计。 |
| 18 | 终端安全管理系统 | 套 | 1 | 1. ★控制中心：采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、以及各种报表和查询等功能。配置50个Windows客户端授权； 2. ★Windows客户端支持安装Windows XP_SP3及以上/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10；服务器客户端支持安装:Windows Server 2003_SP2/Windows Server 2008/Windows Server 2012/中标麒麟/Deepin/SUSE Linux/Red Hat Linux。 3. 支持网页访问部署、离线安装包部署、域推送等部署方式，可自定义部署通知邮件及部署通知公告。 4. 支持内存实时监控查毒，能够自动隔离感染而暂时无法修复的文件； 5. ★支持linux、国产操作系统杀毒、云桌面（至少两家）产品（要求提供功能界面截图）； 6. 支持私有云查杀，预置至少2亿黑名单及2000万全面的白名单，终端威胁统一到控制中心查询黑白并进行查杀； 7. 支持自定义补丁排除名单，防止终端打补丁后造成系统或业务进程崩溃。 8. ★对敲诈者病毒提供防护机制，同时提供解密工具，解密工具应为自主研发（要求提供功能界面截图）； 9. 能够对网页提供安全防护，发现网页中的危险行为实时阻断；能够对网页挂马进行拦截，能够自动拦截网页中的钓鱼、欺诈信息； 10. 要求产品具备3项以上的主动防御技术； 11. 要求支持文件解压缩病毒查杀，支持对zip、rar、7z等多种格式的压缩文件查杀能力； 12. 要求产品具有定时修复漏洞功能，同时可以设置筛选高危漏洞、软件更新、功能性补丁等修复类型。 13. 要求产品生产公司具备热补丁修复功能；。 14. ★产品具备漏洞集中修复，强制修复，自动修复，蓝屏修复功能（要求提供功能界面截图）； 15. ★支持与防火墙、上网行为管理系统联动，可以本次采购的威胁态势感知系统联动，达到网关边界、威胁数据中心的联动防御效果（要求提供功能界面截图）； 16. 支持邮件报警，可以设定多种触发条件，满足条件后自动发送邮件到相关人。邮件触发条件至少包括：一定时间内的病毒数量阈值、一定时间内的未知文件数量阈值、重点关注的终端发现病毒、病毒库超期等； 17. 展示指定时间段内指定终端修复漏洞，病毒查杀，木马查杀的情况。 |
| 19 | 服务器机柜 | 台 | 2 | 1、规格：600mm(W)×1000mm(D)×2055mm(H)。42U 2、外观：外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求。 3、颜色：黑色 4、材料：采用高强度的韩钢优质冷轧板，主体骨架为2.0mm，其他为1.2mm 结构：19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门 5、接地：机柜下部安装有横向接地铜条（长度约450mm），铜条每隔100mm具有螺丝。 6、前门：采用带锁网孔钢质前门。机柜具有良好的防尘性，后门配典雅锁，前后门可互换。 7、后门：采用带锁网孔钢质后门。机柜具有良好的防尘性，后门配典雅锁，前后门可互换。 8、散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，电源为220伏。 9、层板：每台机柜提供三个固定层板,每块层板可承重不少于200KG； 10、电源：每台机配置一个八位万能输出电源插排； 11、抗震：装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，可抗8级地震； 12、脚轮：每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运； 13、安装套件：每个机柜配置50套安装套件；不锈钢或表面镀彩 24小时盐雾试验不锈蚀 14、承重：机柜最大静载荷应满足1000KG； 15、表层：IP23级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈加保护模处理，后陶化进入高温静电喷塑，表层耐磨。 16、特点：全拆装式结构设计，四门为可拆,提供多台机柜连一体的快捷解决方案。 |
| 20 | 系统集成费 | 项 | 1 | 包含机房网络布线、设备上架安装、设备接线、设备调试、线路整理打标签、网络及设备割接等，及场馆设备布线、设备安装、设备调试、线路整理打标签等。 |
| 21 | 台式计算机 | 台 | 10 | 1. ★处理器：智能英特尔® 酷睿™ 处理器i5-9500（六核3.0GHz） 2.主板：B360或以上主板 3.内存：8G DDR4及以上（1*8G）, 4.硬盘：1T SATA3 7200R +128G SSD 5.塔式机箱，主机电源220V、功率不高于180W 转化率不低于85% 6.主板集成网卡：1000M网卡 7.显卡：集成显卡 8.光驱：DVD刻录 9. 系统：Win10 Basic 9.键鼠：防水抗菌键盘、USB光电鼠标1000DPI, （投标提供抗菌检测报告复印件）; 10.★接口：≥USB接口8个（其中4个接口前置，前置USB2.0接口分离放置，互不干涉），1个串口，无并口，集成HD Audio，支持5.1声道； 11.顶置电源开关，机箱≤8升. 12.与主机同一品牌21.5寸LED显示器，符合国家二级能效，获得TCO 6.0认证 13.主机出厂配套同品牌云部署应用管理软件： （1）.通过ADS虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。 （2）.无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境。 （3）.断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学。 （4）.不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。 （5）.镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致 （6）.服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。 （7）.支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。 (8).支持机房原有产品实现互通统一管理 14、★为响应国家网络安全法的政策要求，保障电脑主机信息安全，本项目需配备正版终端威胁防御系统，系统要求： （1）.系统支持全中文界面，B/S架构，管理员只需通过浏览器登录控制中心，即可对系统进行管理； （2）.客户端支持WindowsXP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows2003、Windows2008、Windows2012等32位/64位微软操作系统，同时应支持Centos、Redhat、Ubuntu等Linux操作系统以及中标麒麟、银河麒麟等国产操作系统； （3）.客户端安装后占用小于30MB存储资源，病毒库小于3MB，日常内存占用小于10MB，有效节省PC或Server资源；（必须提供功能界面截图） （4）.支持本地上传客户端升级包或https/ftp远端同步方式更新客户端，可根据不同网络环境提供在线获取和隔离网获取相应工具； （5）.支持单个或多个客户端不同管理中心的平滑迁移，迁移过程自动完成，无需手动添加客户端； （6）.控制中心支持全网、分组、标签等方式指定某些客户端定制特殊策略，特殊策略包括文件实时监控、恶意行为监控、下载保护、系统加固、软件安装拦截、浏览器保护、黑客入侵拦截、恶意网站拦截等； （7）.支持网络准入功能，支持标准802.1x协议，通过与支持该协议的交换机联动，实现有线局域网网络准入； （8）.支持敏感数据防泄漏，支持敏感信息检查，针对终端存储的word、pdf、Excel、文本文件等进行全盘关键字检查，对含有制定关键字的文档进行禁止发送、禁止打印、禁止拷贝等管控；（必须提供功能界面截图） （9）.要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，超过98%的清除率，小于0.1%的误报率，需提供权威机构第三方测试证明； |
| 22 | 投影仪 | 台 | 4 | 1、≥0.76 英寸水晶高清微透镜（D10，C2Fine）；1920 x 1200；WUXGA；16:10； 2、手动光学变焦 / 手动聚集；F-值：1.5-2；聚焦：23mm-38.4mm；刷新率：200 Hz - 240Hz ； 变 焦 比 ： ≥ 1.6 倍 ； 50-300 英 寸（1.46-8.95 米广角 2.43-14.79 米长焦）；投影方式：前投/ 背投/ 吊顶； 3、检测报告实测白色亮度：≥5000 流明，色彩亮度：≥5000 流明；分辨率：≥1920*1200； 对比度：≥15000:1；标准亮度模式：≥5000小时，环保亮度模式：≥10000 小时 ； 4、色彩再现：全彩 (10.7 亿色 )；重量：≤4.7kg；内置扬声器：≥16W。50 5、自动垂直梯形校正：-30 度到+30 度； 6、水平梯形校正：手动水平梯形校正-30 度到+30 度； 7、接口：视频输入：D-sub 15pin x 2，RCA（黄）x 1，RJ45 x 1，HDMI x2；音频输入：RCA x 2( 白 x1, 红 x1) ；USB Type Ax1、USB Type Bx1；RS-232C（D-sub 9pin）x 1格式）投影；（5）、快速四角调节； 8、AV Mute 滑盖：可进入低噪休眠状态，恢复即为 0 秒； 9、直接开关机：支持直接开关机，5 秒快速启动，0 秒完成冷却，即按下机器开关键后机器立即停止工作，风扇停止转动并进入正常待机状态； 10、含电动幕布 |
| 23 | 门禁控制器 | 台 | 7 | 1、强大的联动功能，支持硬件触发及事件触发，如，门状态、卡状态、输入输出点和卡号的组合联动。 2、插入式SD卡，双重数据备份，如遇系统故障，可恢复持卡人及事件记录 3、支持多人多组刷卡，如1个经理+3个值班员同时刷卡才允许进入。 4、支持首卡常开功能，在设置的时间段内，第一张刷卡后保持门常开。 5、支持APB（防尾随）功能，支持双向与跨门点的区域APB。 6、支持四门任意组合的互锁功能，任何时候仅能打开一个门。 7、采用真正的以太网技术，具有自有的MAC地址，永不冲突。 8、采用B/S架构软件，无需安装客户端，操作更简单。 9、含布线安装 |
| 24 | 交换机 | 台 | 2 | 1. 交换容量：336Gbps 2. 包转发率：108Mpps 3. 设备为1U盒式设备,满足600mm深机柜要求。 4. 同时满足：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口 5. ★支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE）,提供原厂官网公开链接证明。 6. 支持7KV防雷。 7. 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合 8. MAC地址≥16K； 9. 支持静态、动态、黑洞MAC表项； 10. 支持4K VLAN；支持QinQ，灵活QinQ；支持1：1，N：1 VLAN mapping；支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；支持Voice VLAN；支持组播VLAN； 11. 支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)； 12. 支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持LLDP；支持VCT，端口环路检测；支持Jumbo≥10K。 13. 支持策略VLAN，支持PVLAN/MUX VLAN，提供原厂官网公开链接证明。 14. 支持IPv4 IPv6静态路由， 15. 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制； 16. 支持捆绑端口的组播负载分担；支持可控组播；基于端口的组播流量统计。 17. 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台。 |
| 25 | 音箱 | 个 | 6 | 音箱类型：电脑音箱，低音炮音箱 音箱系统：2.1声道 有源无源：有源 调节方式：旋纽 额定功率：28W 扬声器单元：5英寸+2x2.75英寸 信噪比：85dB 失真度：<0.5% 1W 1KHz 阻抗：10kΩ 音箱尺寸：低音炮：161×200×280mm 卫星箱：84×153×103mm 音箱重量：4.9kg 音箱材质：塑胶 |
| 26 | 移动硬盘 | 个 | 40 | 2T移动硬盘 |
| 27 | 音响设备 | 套 | 1 | 包含专业音箱、专业功放、调音台、反馈抑制器、音频处理器、电源时序器、四路U段无线会议桌面话筒、航空机柜、音箱壁装支架、音箱线、音频线、线管材料等 |
| 28 | 招投标自助一体机 | 台 | 2 | （1）总体要求：进行常规的电子招投标业务操作；浏览功能：可浏览电子交易平台门户网站 ★（2）注册入库功能：各投标主体注册入库，资料扫描，递交入库申请 （3）数字证书激活功能：各投标主体可进行数字证书（CA）激活操作 （4）网上报名功能：在报名截止前，投标人可进行网上报名 ★（5）下载标书功能：在递交标书时间截止前，投标人进行网上支付，网上下载标书 （6）递交投标文件功能：在递交标书时间截止前投标人网上递交投标文件 ★（7）解密功能：在解密截止时间前，投标人可自助解密投标文件 （8）触摸屏性能： 显示类型：17＂Active matrix TFT-LCD 有效显示尺寸:13.3＂(338mm)×10.6＂(270mm) 最佳分辨率：1280×1024 支持颜色：16.2M 亮度：液晶面板:300cd/m2 对比度：800：1 视频输入格式：模拟RGB 信号输入格式：行场同步分离（TTL） 视频信号输入连接：Mini D-Sub 15针 VGA 扫描频率（行/场）：30～80KHz/60～75Hz 平均无故障时间(MTBF)：50,000小时 背光灯管寿命(Typ.)：50,000小时 触摸响应时间：10ms （9）机柜结构：豪华立式机柜，全钢板结构，汽车金属烤漆，表面亚光磨砂处理 （10）高拍仪性能 扫描幅面：≤A3 光学分辨率：2592×1944 图片格式：PNG, JPG, TIF, PDF, BMP 视频格式：AVI 接口类型：USB2.0 扫描光源：LED （11）热敏打印机性能：58MM宽自动切纸热敏打印单元 打印速度≤100mm/秒（8.5v-12v电压输入） 200mm/秒（24v电压输入） 打印机寿命：100万行字符 切刀寿命：100万次（全切/半切可选） 进纸方式：180度水平进纸，易装纸 纸张:58mm宽热敏纸（0.06-0.10mm厚） （12）音响系统设计：内置立体声功放音响系统，能满足半径5m范围内的语音需求； （13）电磁兼容性：查询机的无线电骚扰限值和抗干扰度限值符合GB9254和GB/T17168的规定。 （14）无人值守系统：可作为无人值守的自助服务终端，主机设置成定时开关机。并支持网络唤醒功能以确 |
| 29 | 信息查询机 | 台 | 2 | （1）触摸显示屏：42寸,分辨率≥1920*1080 ； ★（2）主机配置：工业级主板和电源,CPU性能≥Intel I3处理器；固态硬盘≥60G；内存≥2G;配置正版授权操作系统； 音响系统： 机柜内置立体声功放音响系统，功率为2×5W。能满足半径≥5m范围的语音需求； ★（3）要求支持自动读取公共资源电子交易系统提供的标准数据接口。 （4）要求支持可查询到对中心简介、通知公告、法律法规、公告公示相关信息查询功能； （5）要求支持自动换肤功能； （6）要求支持定时开关机,支持网络唤醒功能； （7）要求能与公共资源电子交易系统无缝兼容； （8）设备保修期为1年。 |
| 30 | 解密一体机 | 台 | 2 | ★(1)总体要求：必须能够登录到网上开评标系统，对多家投标单位同时解密各自的标书，使开标速度得到成倍的提高。必须能够与公共资源电子交易系统进行数据交互，确保解密一体机上的解密与网上开标系统的解密数据同步。 ★(2)解密功能：通过解密机引导程序，投标单位可插入数字证书（CA），完成对投标文件的自助解密（允许解密时间段内的今日开标项目）； 按照设定时间自动开关一体机，实现无人值守功能； 界面友好：系统界面规划整齐，易于学习掌握和操作使用。 ★(3)触摸屏性能： 定位精准度：< 0.080 in.(2mm) 透光率：>90% /ASTM 触摸力度：30g - 60g 单点触摸寿命：> 50,000,000 次 表面硬度：Mohs' 7 液晶显示器尺寸: ≥19英寸 屏幕比例：16:10 屏幕分辨率：≥1440×900 亮度：250cd∕㎡ 灰阶响应时间：≤2ms 可视角度(水平/垂直)： 170/160 (4)机柜结构：触摸终端机的结构设计满足使用要求，产品造型、触摸屏角度及高度符合人类工效学。 (5)音响系统设计：内置立体声功放音响系统，能满足半径5m范围内的语音需求； (6)无人值守系统：可作为无人值守的自助服务终端，主机设置成定时开关机。并支持网络唤醒功能以确保在无人照看的情况下，准时启动和关闭； (7)设备保修期为1年。 |
| ★1．交货（交付）时间：签订合同后 15 个日历日。 2．交货地点：北海市北海大道177号政务服务中心 ★3．付款时间和方式：合同签订后7个工作日内预付30%合同款，项目验收合格并且系统正常运行十五个工作日内付65%合同款，剩余5%的合同款作为质保金自验收合格一年后无息付清。 ★ 4.保修及其他要求：项目实施至竣工验收中标供应商应安排设备安装调试人员驻采购单位。至少须提供3名以上设备安装调试人员入驻采购方现场进项目的实施及设备安装调试，至少包含一位通过注册信息安全专业人员认证，进行项目实施管理；设备安装与调试过程所需一切工具、仪表等设备或工具以及产生的费用均由成交供应商自行负责。 中标供应商应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；中标供应商还应保证招标采购单位不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与招标采购单位无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若招标采购单位因此而遭致损失的，中标供应商应赔偿该损失。 所有提供的设备均要求是原厂新品、正品，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期不得少于1年，软件3年内免费升级（保修及升级要求详见参数），保修期自货物安装调试完成，并以双方最终验收合格之日起计算；日常需提供30分钟的快速上门服务响应；必须提供至少2年的整体项目免费上门维保服务；也可提供优于本售后服务的其他服务。 当系统或设备出现故障时，投标人在接到用户反映后20分钟内做出技术支持反应，1小时内赶到现场，达到现场后必须24小时内修复。否则，须在24小时内提供性能一致或优于原设备的备品备件给用户使用。 为保证采购项目需求中的技术指标和性能达到采购文件的要求，供货时采购人有权邀请第三方检测机构对成交供应商提供本项目中的指定产品进行测试预验收，以确认技术指标和商务条款等是否满足招标文件中的要求以及投标文件中的承诺，若测试结果不能满足，则属于虚假应标，采购单位有权不予以最终验收并有权单方面终止合同，成交供应商的质量保证金不予退还，采购单位将上报相关行政监管部门按照有关法律法规文件处理，所造成的后果由成交供应商自行承担。以上邀请第三方检测机构所产生的测试和检验相关费用由成交供应商承担。 |  |  |  |  |

- 第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：公共资源交易平台系统硬件、交易场所配套设备采购。 项目编号：BHZC2020-G1-000013-CGZX。 |
| 2 | 投标人的法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金(须足额交纳)：40,000.00元。 |
| 5 | 答疑、澄清：投标人要认真阅读招标文件，仔细审核《项目需求和说明》中的要求，如发现有误或要求不合理的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日书面向本中心要求答疑或澄清，在此后时间提出的答疑或澄清，视为无效。 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向本中心或采购人提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有招标文件收受人；本中心或采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。 |
| 6 | 投标文件组成：开标一览表 壹 份；资格文件正本 壹 份；副本 贰 份,投标文件正本 壹 份；副本 肆 份。电子光盘 壹 份。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：2020年6月8日9时30分整，北海市政务服务中心三楼公共资源交易中心开标室开标。 |
| 8 | 开标时间及地点：2020年6月8日9时30分整，北海市政务服务中心三楼公共资源交易中心开标室开标。 |
| 9 | 评标方法及评分标准：综合评分法。 |
| 10 | 中标通知书及中标公告：采购代理机构在采购人依法确定中标人之日起2个工作日内发出中标通知书，并在广西壮族自治区政府采购网 、北海市公共资源交易网及北海市政府采购中心网站发布中标公告。 |
| 11 | 投标保证金退还（不计息）： 除招标文件规定不予退还保证金的情形外，本中心应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金，投标人提供保证金转账凭证和本单位开户银行及账号后，本中心以电汇或转账方式退还投标保证金。 |
| 12 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起30日内。 |
| 13 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 14 | 付款方式：招标文件第二章招标项目采购需求有详细描述。 |
| 15 | 投标文件有效期：六十日。 |
| 16 | 本招标文件的解释权属于北海市公共资源交易中心及北海市政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指北海市政府采购中心（以下简称“本中心）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）转包与分包

▲1.合同转包：本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包,是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

▲2.合同分包：

▲2.1采购人允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

▲2.2采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

▲2.3中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（七）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人（负责人）员工【或必须为本法人（负责人）或控股公司正式员工】。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲7.招标文件提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本中心将顺延提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

（八）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

（1）质疑联系部门及电话为：北海市政府采购中心监督科         0779-3960826。

（2）投诉联系部门及电话为：北海市财政局政府采购监督管理科   0779-3063975。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评定标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号5”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，不足15日的，顺延至15日。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交）。

- 1.资格文件：

▲（1）有效的营业执照等证明文件复印件；（必须提供，原件备查）

▲（2）投标人2020年1月以来至少一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（格式自拟，提供复印件，原件备查）（必须提供）；无纳税记录的，则必须提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，提供复印件，原件备查）。

▲（3）投标人2020年1月以来至少一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，提供复印件，原件备查）（必须提供）；无缴费记录的，则必须提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，提供复印件，原件备查）。

（4）投标人2019年度财务状况报告复印件；

▲（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式见第六章，必须提供）；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 2.资信及商务文件：

▲（1）投标保证金的相关证明复印件（可单独提交）；（必须提供）

▲（2）承诺函 (格式见第六章)；（必须提供）

▲（3）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）

（4）产品销售许可证；

（5）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

▲（6）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）；

▲（7）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有要求，则必须提供）

（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（9）投标品牌2015年以来具有同类项目销售业绩（以中标通知或合同为准）复印件；

（10）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（11）投标人或投标产品制造商有效的ISO9000质量保证体系、ISO14000环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及其他相关的认证证书复印件；

（12）投标人或投标产品制造商2014年以来获得与企业生产经营相关的奖项；

（13）中小企业声明函；

（14）广西（工业）产品声明函；

（15）投标人残疾人福利性单位声明函；

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（20）投标人情况介绍。

- 3.技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表；（必须提供）

（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

- 4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章）（必须提供）。

注：法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金交纳形式：以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交(包括网银转账，电汇等方式)，所有递交方式均以到账时间为准。(若以保函方式提交的，必须在保证金交款截止时间前将加盖供应商公章的保函复印件提交至本中心登记备案)。

收款单位：北海市政府采购中心；

开户行：中国银行北海分行；

银行账号：615857501871。

交款截止时间：以投标时间截止之前到账为准，投标时间截止之后到账作为无效投标处理（备注：须注明项目编号，以便登记、查询。）。

3.对未按招标文件要求交纳投标保证金的投标文件，本中心将拒绝接收。

4. 办理投标保证金手续时，必须在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号。

5. 未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出之日起五个工作日内退还，不计利息。中标供应商的投标保证金在签订合同后五个工作日内退还，不计利息。

6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按将投标文件装订成册，其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；提供投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件装订成册（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本），其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；资格文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一并装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）。所有投标文件袋在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可】。

开标一览表（格式见第六章，所投分标的开标一览表应合并装订成一份，且只需要一份）装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

投标文件的正、副本的每一册（每一本）的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件；开标一览表）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、承诺函或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）应交未交投标保证金的。（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）标明星号“★”的技术、性能指标发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

本中心将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由本中心主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.唱标：本中心工作人员只唱开标一览表；

6.本中心做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

7.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人和本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评定标准。

（七）评标过程中出现争议时处理办法

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在广西壮族自治区政府采购网、北海市公共资源交易网、北海市政府采购中心网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，本中心告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，本中心告知未中标人本人的评审得分与排序。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同

1.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则，按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

2.中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

3.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同送本中心备案。

5.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

6.采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

7.采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

（三）补充合同

政府采购采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须余元政府采购合同一致。

（四）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（广西壮族自治区政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、质量保证金

本项目采购人预留5%合同金额作为质量保证金。

九、其他事项

（一）解释权：本招标文件解释权属采购人及本中心。

（二）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

北海市政府采购中心

邮政编码：536000

通讯地址：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼东侧。

电    话：0779—3071101；   传    真：0779-3071101

- 第四章  评标办法及评分标准

评标方法和评定标准

一、评标原则

(一) 评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价，产品品牌，技术参数，技术方案，信誉，业绩，售后服务，政策功能等方面的内容按百分制打分。其中：价格分50分，设备性能分24分，售后服务方案分17分，财务状况1分，信誉分3分，政策功能分5分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

- 1.价格分……………………………………………………………50分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-6%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

- （2）某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×50（分）

- 2、设备性能分……………………………………………………………………………（满分24分）

（1）设备性能分                                      （满分9分）

1）为确保投标人所投防火墙产品是技术成熟、非实验产品且市场应用广泛的产品，适用接入大型网络且稳定性高，投标人所投防火墙产品具备IDC或其它权威市场调研机构出具的2019年防火墙中国市场占有率排名第1名的证明文件，得2分；排名第2的证明文件，得1分；满分2分。（请在投标文件中提供上述证明材料的复印件，并加盖投标人公章）。

2）为了做好整体网络风险评估和应对突发安全事件，要求漏洞扫描系统、日志审计系统、入侵防御系统产品厂家具备安全应急服务能力，厂商同时具备国家信息安全测评信息安全服务资质（风险评估二级）和《信息系统安全运维服务资（一级服务资质）》（提供相关证明材料），每提供一样证明得1分；满分2分。

3）为保证存储硬盘使用寿命及可靠性，所投的存储设备需支持硬盘防腐蚀特性，提供硬盘防腐蚀功能证明材料的，加1分。满分1分。

4）为保证国产自主可控，所投设备的服务器管理芯片需采用国产管理芯片，提供国产芯片证明材料及软件著作权证明材料的，得2分，满分2分。（请在投标文件中提供上述证明材料的复印件，并加盖投标人公章）

5）为保证后续硬盘扩容提升性能以及兼容性，所投服务器产品需支持同品牌PCIE-SSD卡，提供同品牌的PCIE-SSD卡技术白皮书证明材料的，得2分，满分2分。

（2）技术方案分                                       （满分15分）

一档（0.1～5分）：提供项目技术方案和实施方案，且方案满足采购需求，设备性能指标基本满足招标文件要求；

二档（5.1～10分）：在满足一档的基础上，项目实施方案切实可行，有明确的工程进度，项目管理制度及方法严谨，设备性能指标满足招标要求；

三档（10.1～15分）：在满足二档的基础上，结合采购人的系统实际运行状态，较详细描述了系统的功能以及实现方式，并能够针对本工程实施提出合理化的建议。

- 3、售后服务方案分………………………………………………………………………（满分17分）

（1）服务方案：

一档（0.1～4分）：提供的服务一般，有项目的服务方案，基本满足招标要求；

二档（4.1～8分）：提供的服务良好，项目的服务方案较详细具体，完全满足招标要求；

三档（8.1～12分）：提供的服务优异，项目的服务方案详细具体，针对性、可行性强，功能优于招标要求。

（2）本地化服务：公司在广西设有办事机构、（分）公司的（须提供办事机构或分公司在广西区工商部门核准登记证明或提供办事机构或分公司所在地的房屋租赁合同），得1分，属北海市的另加2分。（满分3分）

（3）有投标的核心产品厂商有效的供货证明书和售后服务保证书原件，每有1项得1分（满分2分）。

- 4.财务状况分………………………………………………………（满分1分）

以投标人2019年财务状况报告和2019年10月以来依法缴纳税收和社会保障资金情况进行评价，财务状况好的得1分，财务状况差的不得分。

- 5.信誉分……………………………………………………………（满分3分）

投标人拟投入本项目配置的员工通过CISP注册信息安全专业人员认证的，得3分，最多得3分。（以提供有效的证书和社保机构开具近6个月社保缴交记录复印件为凭证，否则不得分）。  （满分3分）

6.政策功能分……………………………………………………（满分5分）

（1）投标的产品纳入节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，以提供投标产品所属品目清单页和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书为准），每有一项加0.5分（满分2分）。

（2）投标的产品纳入环境标志产品政府采购品目清单的（以提供投标产品所属品目清单页和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书为准），提供投标产品所属清单页），每有一项加0.5分（满分2分）。

（3）投标的产品有属于广西区内的产品的（注：本次投标供货范围中使用广西区内产品〈包括工业产品〉超过投标总金额的80%以上〈含〉，提供生产厂家营业执照及相关有效证明），每有一项加0.5分（满分1分）。

- （三）总得分 =1+2+3+4+5+6。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。
   （二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 第五章  合同文本（格式）

北海市政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

北海市政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入最新一期政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                 、地点：                          。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期；                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：                       。

3.付款方式：                      。

第九条　质量保证金

本项目采购人预留5%合同金额作为质量保证金。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                          。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）。

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力政府采购监管部门（或采购人所属财政部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件：

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章　投标文件格式

投标文件格式

- 一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

一）投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资格文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

二）投标文件封面格式：

（正、副本）

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

[注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本，其中资信及商务文件、技术文件、报价文件部分分别用封面标记分隔]

- 二、投标文件目录

- 1.资格文件：

▲（1）有效的营业执照等证明文件复印件；（必须提供，原件备查）

▲（2）投标人2020年1月以来至少一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（格式自拟，提供复印件，原件备查）（必须提供）；无纳税记录的，则必须提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，提供复印件，原件备查）。

▲（3）投标人2020年1月以来至少一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，提供复印件，原件备查）（必须提供）；无缴费记录的，则必须提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，提供复印件，原件备查）。

（4）投标人2019年度财务状况报告复印件；

▲（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式见第六章，必须提供）；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 2.资信及商务文件：

▲（1）投标保证金的相关证明复印件（可单独提交）；（必须提供）

▲（2）承诺函 (格式见第六章)；（必须提供）

▲（3）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）

（4）产品销售许可证；

（5）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

▲（6）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）；

▲（7）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有要求，则必须提供）

（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（9）投标品牌2015年以来具有同类项目销售业绩（以中标通知或合同为准）复印件；

（10）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（11）投标人或投标产品制造商有效的ISO9000质量保证体系、ISO14000环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及其他相关的认证证书复印件；

（12）投标人或投标产品制造商2015年以来获得与企业生产经营相关的奖项；

（13）中小企业声明函；

（14）广西（工业）产品声明函；

（15）投标人残疾人福利性单位声明函；

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（20）投标人情况介绍。

- 3.技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表；（必须提供）

（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

- 4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章）（必须提供）。

注：法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章。

- 三、投标文件格式

- 一）资格文件部分（格式）

▲（1）有效的营业执照等证明文件复印件；（必须提供，原件备查）

▲（2）投标人2020年1月以来至少一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（格式自拟，提供复印件，原件备查）（必须提供）；无纳税记录的，则必须提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，提供复印件，原件备查）。

▲（3）投标人2020年1月以来至少一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，提供复印件，原件备查）（必须提供）；无缴费记录的，则必须提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，提供复印件，原件备查）。

（4）投标人2019年度财务状况报告复印件；

▲（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（必须提供）；

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

北海市政府采购中心：

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：

注：采购人或者本中心将通过信用中国”网站和中国政府采购网查询相关供应商主体信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 二）资信及商务文件部分（格式）

▲（1）投标保证金的相关证明复印件（可单独提交）（必须提供）

▲（2）承诺函格式：（必须提供）

承诺函（格式）

北海市政府采购中心：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：

▲（3）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）。

法定代表人（负责人）授权委托书

致：_北海市政府采购中心：

我       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                     法定代表人（负责人）签字（盖姓名章无效）：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

贴附“身份证复印件”（正反两面）

法定代表人身份证明书

在我       任          职务，是我公司          的法定代表人。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

住    址：

联系电话：

贴附“身份证复印件”（正反两面）

（4）产品销售许可证复印件（按要求提供）

（5）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；（按要求提供）

▲（6）商务响应表格式：（必须提供）

商务响应表

| 项号 | 招标文件要求 | 是否提供并响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付使用时间：… |  |  |
| 2 | 交货地点： … |  |  |
| 3 | 付款方式：… |  |  |
| 4 | 质保期：… |  |  |
| 5 | 投标保证金：… |  |  |
| … | … |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                          日 期：

▲（7）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有要求，则必须提供）；

（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（9）投标品牌2015年以来具有同类项目销售业绩（以中标通知或合同为准）：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人公章：                                                            年    月  日

（10）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（11）投标人或投标产品制造商有效的ISO9000质量保证体系、ISO14000环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及其他相关的认证证书复印件；

（12）投标人或投标产品制造商2014年以来获得与企业生产经营相关的奖项；

（13）中小企业声明函；

（14）广西（工业）产品声明函；

（15）投标人残疾人福利性单位声明函；

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（20）投标人情况介绍。

- 三）技术文件部分（格式）

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

▲（2）技术响应表格式： （必须提供）

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                          日 期：

（3）设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                          日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                        日 期：

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                        日 期：

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（如：主要设备材料的原厂商对本项目的授权书）；

原厂商售后服务承诺书（格式）

致（采购代理机构名称）：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                                兹指派按

（国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于     年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人（负责人）或授权代表签字（盖姓名章无效）：

单位公章：                                          年    月    日

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式）

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人公章：                               　 年    月　 日

- 四）报价文件部分 （格式）

▲（1）投标函格式：（必须提供）

投 标 函

致：北海市政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：           ），签字代表      （全名）经正式授权并代表投标人          （投标人名称）提交投标文件(其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）:___________                 日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

▲（2）投标报价明细表格式（必须提供）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 分标号或本项目合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人盖章：                               日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）

开标一览表文件

（1） 采购项目名称：

（2） 采购项目编号：

（3） 所投分标：

（4） 投标人名称：

（5） 注明“开标时才能启封”

▲（5）开标一览表（必须提供）

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标号或本项目合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明采购项目名称、采购项目编号、所投所有分标号、投标人名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

6、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 四、其他文书、文件格式

（1）广西（工业）产品声明函

广西（工业）产品声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年   月   日

（2）中小企业声明函格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加       单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

说明：参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

（3）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4）投标保证金退还账号说明书格式：

投标保证金退还账号说明书（格式）

北海市政府采购中心：

我单位参加公共资源交易平台系统硬件、交易场所配套设备采购项目(项目编号：BHZC2020-G1-000013-CGZX)缴纳的投标保证金情况如下：

| 缴纳金额（元） | 缴纳时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |

请将投标保证金（质量保证金）退至以下账户：

账户名：

开户行：

账  号：

办退期限内，账户如有变动，我单位将及时函告你们。

联系人：                                联系电话：

投标供应商（章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

日期

注：请以打印形式并附银行转账回执复印件一并独立包装（不要放在谈判响应文件袋内），在封面注明“保证金退还账号说明书”字样，并在交谈判响应文件时一并提交。（保证金退还联系电话：0779-3205279）