北 海 市 政 府 采 购 中 心

BEIHAI  CITY  GOVERNMENT  PROCUREMENT  CENTER

公开招标文件

项目名称：异地搬迁项目能力提升工程-智能化工程(2期)

招标编号：BHZC2022-G1-000023-CGZX

采购单位：北海市妇幼保健院

北 海 市 政 府 采 购 中 心

2022年9月28日

目   录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	114

第四章  评标办法及评分标准	129

第五章  合同文本（格式）	134

第六章　投标文件格式	141

- 第一章  公开招标公告

北海市政府采购中心关于北海市妇幼保健院异地搬迁项目能力提升工程-智能化工程(2期)(BHZC2022-G1-000023-CGZX)招标公告

项目概况

异地搬迁项目能力提升工程-智能化工程(2期)招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2022年10月20日9:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2022-G1-000023-CGZX

项目名称：异地搬迁项目能力提升工程-智能化工程(2期)

预算总金额(元）：25026158.9

采购需求：

标项名称:异地搬迁项目能力提升工程-智能化工程(2期)

数量:不限

预算金额（元）: 25026158.9

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：综合布线系统、计算机网络（内网）系统、计算机网络（外网）系统、无线网络覆盖系统（住院区及门诊大厅）、安全及存储系统、云办公系统、信息发布系统、门禁系统、医护对讲系统、ICU探视系统等智能化工程。详见招标文件。

最高限价（如有）：22742314.09

合同履约期限：自合同签订之日起至项目验收合格

本标项（否）接受联合体投标

备注：

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：电子与智能化工程专业承包壹级资质。

三、获取招标文件

时间：2022年9月28日至2022年10月10日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月20日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）实行在线投标

开标时间：2022年10月20日9:00（北京时间）

开标地点：通过政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）实行在线开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。

（3）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

3.网上公告媒体查询：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、北海市政府采购中心网站、北海市政府采购监管网、北海市公共资源交易网。

4.本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅。具体操作流程详见招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：北海市妇幼保健院

地  址：北海市新世纪大道与上海路交汇处

项目联系人：苏燕

项目联系方式：0779-2250872

2.采购代理机构信息

名  称：北海市政府采购中心

地  址：北海市北海大道177号政务服务中心三楼

联系方式：0779-3069259

3.项目联系方式

项目联系人：洪肇达

电话：0779-3056122

- 第二章  招标项目采购需求

项目采购需求

说明：

1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本项目一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

3.按财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，如发布有政府采购节能产品品目清单中规定为政府强制采购的节能产品，（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询），投标产品必须满足文件的相关规定。投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供视为无效投标处理。

4.根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，采购需求如有信息安全产品的（信息安全产品包括：安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品、安全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品。），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则作投标无效处理。

5.采购需求一览表、技术参数附件中标注“▲”的技术参数或要求必须响应满足，否则投标无效。

6.本项目的政府采购预算控制价为（人民币）： 25026158.92元，最高限价为22742314.09元,投标报价超过最高限价的投标无效。

7. 本项目核心产品是：超融合一体机。

8. 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本项目采购所有标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

| 序号 | 项目名称 | 详细技术参数及配备要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系统1：综合布线系统 |  |  |  |
|  | 一、前端 |  |  |  |
| 1 | 单口信息插座面板 | 单口信息插座面板(加厚) 1、镀锌86底盒1个 | 个 | 1206 |
| 2 | 双口信息插座面板 | (加厚) 1、镀锌86型底盒1个 | 个 | 328 |
| 3 | 单口数据地弹插座 | 120镀锌底盒1个 | 套 | 2 |
| 4 | 双口数据地弹插座 | 120镀锌底盒1个 | 套 | 3 |
| 5 | 多媒体箱-DD箱 | 400*300*100mm | 个 | 292 |
| 6 | 6U机柜 | 6U机柜,600*450*368mm | 台 | 5 |
| 7 | 排插 | 线长1.8米,3个二插三插,10A。 | 套 | 262 |
| 8 | 桥架配线 | RVV2*0.75mm2 | m | 100.85 |
| 9 | 管内配线 | RVV2*0.75mm2 | m | 1831.96 |
| 10 | 桥架配线 | RVV2*1.0mm2 | m | 3611.06 |
| 11 | 管内配线 | RVV2*1.0mm2 1、电气设备 操作物高度离楼或地面＞5m时 | m | 19.17 |
| 12 | 管内配线 | RVV2*1.0mm2 | m | 661.36 |
| 13 | 桥架配线 | RVV2*1.5mm2 | m | 484.74 |
| 14 | 管内配线 | RVV2*1.5mm2 | m | 280.64 |
| 15 | 管内配线 | RVV3*1.0mm2 | m | 1529.49 |
| 16 | 管内配线 | RVV3*1.5mm2 1、电气设备 操作物高度离楼或地面＞5m时 | m | 40.91 |
| 17 | 管内配线 | RVV3*1.5mm2 | m | 1464.58 |
| 18 | 管内配线 | RVV3*2.5mm2 1、电气设备 操作物高度离楼或地面＞5m时 | m | 379.71 |
| 19 | 管内配线 | RVV3*2.5mm2 | m | 254.86 |
| 20 | 管内配线 | RVV4*0.75mm2 | m | 1769.11 |
| 21 | 线槽配线 | RVV4*1.0mm2 | m | 3628.72 |
| 22 | 管内配线 | RVV4*1.0mm2 1、电气设备 操作物高度离楼或地面＞5m时 | m | 19.96 |
| 23 | 管内配线 | RVV4*1.0mm2 | m | 706.24 |
| 24 | 配线 | RVVP6*0.75mm2 | m | 4716.37 |
| 25 | 电源插座 | 5孔电源插座 | 套 | 7 |
| 26 | 超五类非屏蔽模块 | 1、白色，RJ45，镀金50μ"。产品标准：ISO/IEC11801，TIA/EIA568C，YD/T926.3； 2、产品特性：性能达到或超过5E类/D级信道规范的要求，最大工作频率可达150MHz，支持100Mbps的网络传输速度；采用阻燃ABS材料制造；接触针全部镀金厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥1000次；采用IDC卡接，线卡镀镍，可接线径0.5mm-0.6mm，配有防脱线保护盖；568A/B打线色标方便打线；模块应满足UL检测标准，产品上有UL认证文件编号；绝缘电阻≥1000兆欧；接触电阻≥30兆欧；直流电阻≤0.05欧； 最大电流1.5A；工作温度范围：-20 至 75度 | 个 | 283 |
| 27 | 六类非屏蔽信息模块 | 1、六类非屏蔽模块,红色,蓝色,黄色,白色,180° | 个 | 1517 |
|  | 二、水平布线 |  |  |  |
| 28 | 4芯皮纤 | 1、室内外单模4芯低烟无卤阻燃皮线光缆,黑色护套,GJXH-4B1.3,单模光纤,2.0×3.0mm 2、沿桥架敷设 | m | 2721.41 |
| 29 | 4芯皮纤 | 1、室内外单模4芯低烟无卤阻燃皮线光缆,黑色护套,GJXH-4B1.3,单模光纤,2.0×3.0mm 2、沿管内敷设 | m | 9245.76 |
| 30 | 4芯皮纤 | 1、室内外单模4芯低烟无卤阻燃皮线光缆,黑色护套,GJXH-4B1.3,单模光纤,2.0×3.0mm 2、沿管内敷设 3、电气设备 操作物高度离楼或地面＞5m时 | m | 49.86 |
| 31 | 4口熔纤盒 | 4口熔纤盒 | 个 | 281 |
| 32 | 室外4芯单模光缆 | 1、室外平行钢丝中心管式单模4芯光缆,GYXTW,4B1.3,架空,管道,产品标准: YD/T 901、YD/t769-2003及IEC系列标准生产制造产品 2、产品性能：中心加强构件采用耐腐蚀的、高杨氏模量的两根平行磷化钢丝，确保光缆具有良好的抗拉性能；双面涂覆钢带纵包，确保光缆具有良好的阻水防潮性能；成缆后光纤的衰减系数：在1310ｎｍ波长上的最大衰减系数为：0.35ｄＢ／ｋｍ。在1383ｎｍ±3ｎｍ波长上的最大衰减值小于1310ｎｍ波长上的最大衰减值。在1550ｎｍ波长上的最大衰减值不大于0.22ｄＢ／ｋｍ。光缆工作寿命达25年以上。 3、沿管内敷设 | m | 60.00 |
| 33 | 室外12芯单模光缆 | 1、室外复合铝带铠装层绞式单模12芯光缆,GYTA,12B1.3,架空,管道。产品标准: YD/T 901-2009、YD/t769-2003及IEC系列标准生产制造产品 2、产品性能：中心加强构件采用耐腐蚀的、高杨氏模量的磷化钢丝，确保光缆具有良好的抗拉性能； 全截面阻水结构，双面涂覆铝带纵包，确保光缆具有良好的阻水防潮性能。成缆后光纤衰减系数：在1310ｎｍ波长上的最大衰减系数为：0.35ｄＢ／ｋｍ。在1383ｎｍ±3ｎｍ波长上的最大衰减值小于1310ｎｍ波长上的最大衰减值。在1550ｎｍ波长上的最大衰减值不大于0.22；保证光缆工作寿命达25年以上； 3、沿管内敷设 | m | 1693.95 |
| 34 | 超五类类非屏蔽双绞线 | 1、沿桥架敷设 2.超五类4对数字通信电缆，UTP型，灰色，305米/轴； 3.产品标准：ISO/IEC11801、TIA/EIA-568C、YD/T 926.2和YD/T 1019 4.性能达到或超过5E类/D级信道规范的要求，最大工作频率可达150MHz，支持100Mbps的网络传输速度； 5.铜芯材料采用优质实芯裸铜导体，线芯直径≥0.50mm；绝缘材料采用优质高密度聚乙烯（HDPE），厚度0.195mm；护套材料采用优质PVC料，厚度为0.6mm，防火级别为CM； 6.铜缆外径为5.2mm； 7.工作温度范围：-20 至 75度；物理阻抗100±10欧；最大相对互耦电容：5.6NF/100m；最大导体直流电阻：9.26欧/100米。 | m | 9853.40 |
| 35 | 超五类类非屏蔽双绞线 | 1、沿管内敷设，电气设备 操作物高度离楼或地面＞5m时 1.超五类4对数字通信电缆，UTP型，灰色，305米/轴； 2.产品标准：ISO/IEC11801、TIA/EIA-568C、YD/T 926.2和YD/T 1019 3.性能达到或超过5E类/D级信道规范的要求，最大工作频率可达150MHz，支持100Mbps的网络传输速度； 4.铜芯材料采用优质实芯裸铜导体，线芯直径≥0.50mm； 5.绝缘材料采用优质高密度聚乙烯（HDPE），厚度0.195mm； 6.护套材料采用优质PVC料，厚度为0.6mm，防火级别为CM； 7.铜缆外径为5.2mm； 8.工作温度范围：-20 至 75度； 9.物理阻抗100±10欧； 10.最大相对互耦电容：5.6NF/100m； 11.最大导体直流电阻：9.26欧/100米。 | m | 116.55 |
| 36 | 超五类类非屏蔽双绞线 | 1、沿管内敷设 1.超五类4对数字通信电缆，UTP型，灰色，305米/轴； 2.产品标准：ISO/IEC11801、TIA/EIA-568C、YD/T 926.2和YD/T 1019 3.性能达到或超过5E类/D级信道规范的要求，最大工作频率可达150MHz，支持100Mbps的网络传输速度； 4.铜芯材料采用优质实芯裸铜导体，线芯直径≥0.50mm； 5.绝缘材料采用优质高密度聚乙烯（HDPE），厚度0.195mm； 6.护套材料采用优质PVC料，厚度为0.6mm，防火级别为CM； 7.铜缆外径为5.2mm； 8.工作温度范围：-20 至 75度； 9.物理阻抗100±10欧； 10.最大相对互耦电容：5.6NF/100m； 11.最大导体直流电阻：9.26欧/100米。 | m | 3249.05 |
| 37 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、沿桥架敷设 2、六类4对数字通信电缆，UTP型，灰色，306米/轴，产品标准：ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568、YD/T 926.2和YD/T 1019 3、性能达到或超过6类/E级信道规范的要求，最大工作频率可达250MHz，支持1GMbps的网络传输速度； 采用中心十字架结构，提升各线对之间串音指标富裕度；导体采用优质实芯裸铜导体，导体直径≥0.57mm，满足线规23AWG；绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.225mm;护套材料采用优质PVC料厚度≥0.6mm，阻燃级别CM/CMR，铜缆外径为￠6.3±mm ；护套米标0-305米，产品合格证上有厂家防伪标签及可追溯产品条码。工作温度范围：-20 至 75度。 | m | 16357.77 |
| 38 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、沿管内敷设 2、六类4对数字通信电缆，UTP型，灰色，306米/轴，产品标准：ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568、YD/T 926.2和YD/T 1019 3、性能达到或超过6类/E级信道规范的要求，最大工作频率可达250MHz，支持1GMbps的网络传输速度；采用中心十字架结构，提升各线对之间串音指标富裕度；导体采用优质实芯裸铜导体，导体直径≥0.57mm，满足线规23AWG；绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.225mm;护套材料采用优质PVC料厚度≥0.6mm，阻燃级别CM/CMR，铜缆外径为￠6.3±mm ；护套米标0-305米，产品合格证上有厂家防伪标签及可追溯产品条码。工作温度范围：-20 至 75度。 | m | 31105.25 |
| 39 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、沿管内敷设 2、六类4对数字通信电缆，UTP型，灰色，306米/轴，产品标准：ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568、YD/T 926.2和YD/T 1019 3、性能达到或超过6类/E级信道规范的要求，最大工作频率可达250MHz，支持1GMbps的网络传输速度； 采用中心十字架结构，提升各线对之间串音指标富裕度；导体采用优质实芯裸铜导体，导体直径≥0.57mm，满足线规23AWG；绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.225mm;护套材料采用优质PVC料厚度≥0.6mm，阻燃级别CM/CMR，铜缆外径为￠6.3±mm ；护套米标0-305米，产品合格证上有厂家防伪标签及可追溯产品条码。工作温度范围：-20 至 75度。 4、电气设备 操作物高度离楼或地面＞5m时 | m | 452.85 |
| 40 | 钢管 | 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 | m | 19.30 |
| 41 | 钢管 | 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 1、电气设备 操作物高度离楼或地面＞5m时 | m | 53.65 |
| 42 | 紧定式(JDG)电气钢导管 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式(JDG)电气钢导管规格20 1、厚度：1.2mm厚 | m | 19476.96 |
| 43 | 紧定式(JDG)电气钢导管 | 吊顶内敷设 紧定式(JDG)电气钢导管规格20 1、厚度：1.2mm厚 2、电气设备 操作物高度离楼或地面＞5m时 | m | 680.63 |
| 44 | 紧定式(JDG)电气钢导管 | 吊顶内敷设 紧定式(JDG)电气钢导管规格20 1.厚度：1.2mm厚 | m | 21517.48 |
| 45 | 紧定式(JDG)电气钢导管 | 砖、混凝土结构暗配 紧定式(JDG)电气钢导管规格25 1.厚度：1.2mm厚 | m | 365.40 |
| 46 | 紧定式(JDG)电气钢导管 | 吊顶内敷设 紧定式(JDG)电气钢导管规格25 1.厚度：1.2mm厚 | m | 1179.99 |
| 47 | 凿(压)槽及恢复 | 凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内) 1、电气设备 操作物高度离楼或地面＞5m时 | m | 144.90 |
| 48 | 凿(压)槽及恢复 | 凿(压)槽及恢复(公称管径20mm以内) | m | 19092.89 |
| 49 | 凿(压)槽及恢复 | 凿(压)槽及恢复(公称管径32mm以内) | m | 365.40 |
| 50 | 弱电桥架 | 弱电桥架200*100*1.2 | m | 123.97 |
| 51 | 镀锌桥架 | 镀锌桥架 1.规格：300*100*1.5 | m | 731.60 |
| 52 | 镀锌桥架 | 镀锌桥架 1.规格：400*100*2.0 | m | 386.53 |
| 53 | 桥架支架制作与安装 | 桥架支架制作与安装 1.材质：角钢40*4 | kg | 3251.32 |
| 54 | 桥架支架刷油 | 桥架支架刷油 1、除锈后，红丹防锈漆二道 、调和漆二道 | kg | 3251.32 |
|  | 三、配线间子系统 |  |  |  |
| 55 | 12口机架式光纤终端盒 | 1、12口机柜式光缆终端盒,产品标准:YD/T 778 2、产品性能：19英寸机架标准安装；采用前置面板，适用于与SC/ST/双联LC/FC等适配器的端接；表面静电喷塑，具有良好的抗腐蚀能力；光缆的熔接、存储、配线三种功能于一体；采用大熔纤盘，确保其弯曲半径≥40mm；4个进缆孔； | 个 | 17 |
| 56 | 24口机架式光纤终端盒 | 1、24口机柜式光缆终端盒,产品标准:YD/T 778 2、产品性能：19英寸机架标准安装；采用前置面板，适用于与SC/ST/双联LC/FC等适配器的端接；表面静电喷塑，具有良好的抗腐蚀能力；光缆的熔接、存储、配线三种功能于一体；采用大熔纤盘，确保其弯曲半径≥40mm；4个进缆孔； | 个 | 8 |
| 57 | 48口机柜式光缆终端盒 | 1、48口机柜式光缆终端盒,产品标准:YD/T 778 2、产品性能：19英寸机架标准安装；采用前置面板，适用于与SC/ST/双联LC/FC等适配器的端接；表面静电喷塑，具有良好的抗腐蚀能力；光缆的熔接、存储、配线三种功能于一体；采用大熔纤盘，确保其弯曲半径≥40mm；4个进缆孔； | 个 | 30 |
| 58 | 理线架 | 1U理线架，高度1U，冷轧钢板。 产品标准：YD/T 926.3、TIA/EIA-568C.2； 产品性能： 标准1U 19"机架安装 ； 采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护； 圆角工艺，不伤手 。 | 架 | 129.000 |
| 59 | 42U机柜 | 42U机柜 1、标准配置:前钢化玻璃门,后钣金门; 8位国际排插组件1 套,固定板2块, 风扇组件1套(除600深机柜配2只风扇外余配4只风扇) 重载脚轮4只,M12支脚4只, M6方螺母螺钉40套,内六角板手1只,800宽机柜配2根金属走线槽 | 台 | 13 |
| 60 | 六类非屏蔽跳线3M | RJ45,六类非屏蔽灰色跳线，长度3米。产品标准： YD/T 926.3、TIA/EIA-568C.2.1； 产品性能： 传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输， 导体直径24AWG，铜导体由7根细铜丝组成， 非屏蔽RJ45水晶头，采用十字骨架； 接点镀金厚度为50μ(inch)，柔性卡接设计，插拔寿命>1000次， 整体注塑RJ45端子，具有防止松动、自锁、插拔灵活的功能； 外护套为灰色PVC材料，符合UL CM防火标准， 多种颜色可选。 | 条 | 1517 |
| 61 | SC/UPC单模光纤尾纤 | SC/UPC单模光纤尾纤(1.5m) 1、单工SC耦合器、瓷芯 | 根 | 2488 |
| 62 | 单模双芯SC-LC光纤跳线 | 单模双芯SC-LC光纤跳线,3M | 条 | 752 |
| 63 | 单模双芯LC-LC光纤跳线 | 单模双芯LC-LC光纤跳线,3M | 条 | 42 |
| 64 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 芯 | 2488 |
|  | 四、调试及试运行 |  |  |  |
| 65 | 双绞线测试 双绞线缆 | 双绞线测试 双绞线缆 | 链路 | 1482.000 |
| 66 | 光纤测试 | 光纤测试 | 链路 | 646.000 |
| 67 | 综合布线系统调试 1.系统调试1482点 | 综合布线系统调试 1.系统调试1482点 | 系统 | 1 |
| 68 | 综合布线系统试运行 | 综合布线系统试运行 | 系统 | 1 |
|  | 系统2：计算机网络（内网） |  |  |  |
| 69 | 万兆核心机 | ▲一、单台配置要求： 1、要求交换网板与主控引擎硬件槽位分离，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥10个，独立交换网板插槽≥4个，主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力； 2、单台配置2个引擎、2个交换网板、2个电源； 3、单台配置24个千兆电口、20个千兆光口、28个万兆光口、4个40G光口； 4、单台配置1根5m 40G线缆（包含一根线缆和两个接口模块）； 二、参数要求： ▲1、交换容量≥500Tbps，包转发性能≥100000Mpps； 2、采用CLOS交换架构，交换网板有独立插槽且与主控引擎、业务板硬件分离，业务板槽位采用竖插槽方式设计，便于通风； 3、严格前后风道散热设计（不允许侧进风），确保与机房散热风道一致保持一致，提升散热效率 4、支持N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 5、支持L2-GRE国际标准MACin IP数据封装技术（或同类其他技术），可实现跨广域网数据中心间二层数据通信，扩大虚拟机漂移范围； 6、符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准,支持端口休眠； 7、支持OpenFlow v1.3协议，可实现核心网络向SDN平滑演进 8、支持基于标准、扩展、VLAN 的IPv4/v6ACL报文过滤，支持输入/输出方向ACL，支持IPV6 ACL； 9、采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性； ▲10、核心交换机40G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤12W； ▲11、为保障核心设备的安全可靠性，要求产品端口浪涌抗扰度≥5KV（即具备5KV的防雷能力）； | 台 | 2 |
| 70 | SDN控制器授权 | 1、SDN控制器500台网络设备管理授权，为保证系统兼容性，要求与医院现有的SDN控制器无缝融合 | 台 | 1 |
| 71 | 48口光汇聚交换机 | ▲1、固化100/1000M SFP光接口≥48，10G/1G SFP+光接口≥4个，2个模块化电源插槽，本次配置1块交流电源； ▲2、交换容量≥6Tbps，转发率≥250Mpps； 3、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 4、支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 5、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms； 7、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 8、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； ▲9、为保证IPv6的可部署性和应用性，交换机需通过IPv6 Ready Phase2认证； ▲10、产品端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力） | 台 | 13 |
| 72 | 48口SDN光接入交换机 | ▲1、交换容量≥430G，包转发率≥85Mpps ▲2、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个； ▲3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求交换机IK防护测试级别至少达到IK04； 4、支持生成树协议STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5、支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng 6、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 7、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 8、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 | 台 | 5 |
| 73 | 16口SDN光接入交换机 | ▲1、固化10/100/1000M以太网电口≥16个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个 ▲2、交换容量≥250Gbps，包转发率≥40Mpps 3、要求设备采用静音无风扇节能设计 ▲4、为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求交换机IK防护测试级别至少达到IK04； 5、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 6、支持生成树协议STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 7、支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； 8、要求产品支持交换机即插即用，支持按功能区域零配置上线，支持图形化界面划分端口业务； ▲9、支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口等方式绑定设备区域位置管理资产信息，提供高效的资产登记和网络规划方案； ▲10、当交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置。 11、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web | 台 | 319 |
| 74 | 8口SDN光接入交换机 | ▲1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个； ▲2、交换容量≥250Gbps，包转发率≥30Mpps 3、要求设备采用静音无风扇节能设计 4、长期工作温度-5°-55°； ▲5、为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求交换机IK防护测试级别至少达到IK04； 6、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 7、支持生成树协议STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 8、支持端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 9、要求产品支持交换机即插即用，支持按功能区域零配置上线，支持图形化界面划分端口业务； ▲10、支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口等方式绑定设备区域位置管理资产信息，提供高效的资产登记和网络规划服务； 11、当交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置； 12、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web | 台 | 115 |
| 75 | 24口千兆POE交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥24,100/1000M SFP千兆光接口≥4个,10/100/1000M复用电口≥2个,产品支持POE和POE+远程供电,POE供电功率为370W; 2、交换容量≥300Gbps,包转发率≥40Mpps。 3、要求产品端口浪涌抗扰度≥8KV; 4、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行,要求交换机IK防护测试级别至少达到IK04; 5、产品面板自带一键查看PoE供电；状态功能的PoE按钮,轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态; 6、工作温度-5°-55°。 7、支持专门针对CPU的保护机制,能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理,保护交换机在各种环境下稳定工作。 8、符合国家低碳环保等政策要求,支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 9、支持生成树协议STP(IEEE802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s),完全保证快速收敛,提高容错能力,保证网络的稳定运行和链路的负载均衡,合理使用网络通道,提供冗余链路利用率;10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web | 台 | 4 |
| 76 | 4口POE交换机 | 1、4个10/100Mbps自适应电口+2个10/100Mbps自适应上联电口，其中4个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率58W，交换机容量1.2Gbps，包转发率0.89Mpps，非网管型交换机。 | 台 | 117 |
| 77 | 24口接入交换机 | ▲1、交换容量≥330G，包转发率≥50Mpps ▲2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； ▲3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求交换机IK防护测试级别至少达到IK04； 4、支持生成树协议STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5、支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng 6、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 7、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 8、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 | 台 | 4 |
| 78 | 千兆单模光模块 | 1.千兆单模光模块,传输距离10KM(1310nm) | 台 | 1379 |
| 79 | 万兆单模光模块 | 1.万兆LC接口模块(1310nm),10km,适用于SFP+接口 | 台 | 27 |
| 80 | 计算机及网络系统联调 | 1、系统联调1406个信息点 | 系统 | 1 |
| 81 | 计算机应用、网络系统试运行 | 1、试运行1406个信息点 | 系统 | 1 |
|  | 系统3：计算机网络（外网） |  |  |  |
| 82 | 核心交换机 | ▲一、单台配置要求： 1、主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个； 2、单台配置2个引擎、2个电源； 3、单台配置96个千兆光口、24个千兆光电复用口、12个万兆光口； 4、提供2根3米10G BaseSFP+ 光纤线缆（包含两边的模块） 二、参数要求： ▲1、交换容量≥300Tbps，包转发性能≥50000Mpps； 2、为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计； 3、主控引擎支持集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境。无需单独配置硬件监控板卡，降低整机功耗； ▲4、为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥312个； 5、支持N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合； 6、支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN，支持VXLAN双活； 7、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 8、支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略 ▲9、支持专门针对CPU的保护机制和基础网络保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。 10、支持BFD 功能故障检测周期≤3ms，检测到故障并切换到备份路由的断流时间≤30ms； 11、交换机需支持OpenFlow1.3协议 ▲12、为保障核心设备的安全可靠性，要求产品端口浪涌抗扰度≥6KV（即具备6KV的防雷能力） | 台 | 2 |
| 83 | 48口光汇聚交换机 | ▲1、固化100/1000M SFP光接口≥48，10G/1G SFP+光接口≥4个，2个模块化电源插槽，本次配置1块交流电源； ▲2、交换容量≥6Tbps，转发率≥250Mpps； 3、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 4、支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 5、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms； 7、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 8、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； ▲9、为保证IPv6的可部署性和应用性，交换机需通过IPv6 Ready Phase2认证； ▲10、产品端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； | 台 | 22 |
| 84 | 单纤千兆单模光模块 | 1、千兆单模光模块，传输距离10KM（1310nm） | 台 | 535 |
| 85 | 万兆单模光模块 | 1、万兆单模光模块，传输距离10KM | 台 | 2 |
| 86 | 计算机及网络系统联调 | 1、系统联调537个信息点 | 系统 | 1 |
| 87 | 计算机应用、网络系统试运行 | 1、试运行537个信息点 | 系统 | 1 |
|  | 系统4：无线网络覆盖系统（住院区及门诊大厅） |  |  |  |
|  | 病房零漫游无线网络覆盖系统 |  |  |  |
| 88 | AC控制器授权 | ▲1、提供光电复用千兆口≥8个，万兆接口数≥4个，本次配置可管理AP数≥128个，最大可支持管理1152个AP； 2、转发性能≥40Gbps； 3、提供冗余电源； 4、单台设备最大功耗＜70W； 5、无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP 接入虚拟AC中； ▲6、AC设备多账户分权管理功能，实现一台物理AC设备或多台物理AC设备虚拟成一台AC设备后，均能受多账户管理，各账户分别管理不同的无线信息。 7、支持AC分级功能，中心AC可对分支AC起到备份作用，中心AC可以统一监控各个分支AC的运行状态、AP和用户信息；中心AC可以统一对分支AC进行软件升级，分支AC可以共享中心AC的AP容量License；中心AC支持虚拟化，提高整网的稳定性； 8、支持对钓鱼 AP 的无损检测与反制，在对钓鱼AP进行检测与反制时，不影响AP性能； 9、支持802.11k、802.11v协议，实现BSTM主动漫游切换请求指令； 10、支持802.11w协议，实现防御Deauth攻击； 11、支持应用识别功能，实现无线应用的流量统计，实现无线应用QOS优先级的控制； 12、支持有线口抓包功能，实现AC设备根据规则抓取端口的报文； 13、要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求； | 套 | 1 |
| 89 | 智分基站 | （一）、总体要求 1、覆盖区域：住院楼楼区域（病区覆盖：病房、护士站、医生办公室、护士办公室等；） 2、支持协议：可支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 3、天线配置：为保证信号质量，要求每个病房及医护办公室至少安装1个无线天线，整体目标区域应铺设至少234个无线天线， 楼层基站和天线设备数量及汇总数量按照招标清单设备数量要求。 4、信号强度：在目标区域的覆盖范围内，WLAN须同时支持2.4GHz 和5GHz信号发射，2.4GHz 和5GHz信号强度应始终保持在-65dBm以上。 5、漫游切换：2.4GHz及5GHz无线信号须同时实现单一病区内零漫游、零切换 。 6、信号稳定性：在没有第三方干扰源的情况下，无线网络下，PDA在同一病区病房之间移动中测试ping 10000字节的包，丢包率为0.1%（连续测试时间不少于5分钟）。 7、信道干扰：2.4GHz及5GHz无线信号分别在室内信号分布基站系统中通过单一射频卡发射，整个病区2.4GHz及5GHz无线信号分别仅有一个bssid，在同一病区分别不得占用超过1个信道。 8、可升级支持全网冗余备份、线性扩容或内、外网物理隔离。 9、所有有源设备必须支持端口（含天馈口）检测功能，可以现场通过指示灯或远程网管等多种方式进行查看，方便管理和维护10、合理利用现有有线网络设施，避免重复投资；安装过程中应充分考虑设备物理安全，所有设备必须有相应的安全措施，并安装在不易被人触及的位置；安装位置需明确标示；布线时应充分考虑防潮、防尘、防震等环境因素； （二）、室内信号分布基站系统技术要求 1、部署方式：基于射频天馈技术，单基站AP通过链接其他配件可至少为40个独立的20平米左右的房间提供信号覆盖，确保无线网络具备较高的覆盖能力，一个AP即能覆盖一个病区并保证每个病区内的无线信号覆盖在同一信道和同一频段。 2、802.11标准：IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 3、WIFI射频信号输出接口：≥8个SMA型射频接口 4、一个千兆上行接口和一个IOT物联网接口 5、天馈链路检测：WIFI射频信号输出接口具备天馈链路检测功能，设备面板提供指示灯可实现无线链路故障的快速发现定位 6、无线信号强度：病房内2.4GHz及5GHz无线信号强度≥-65dBm，并满足同时实现单一病区内移动终端零漫游，零切换 7、安全标准：802.11i，WEP, Dynamic WEP, WPA-PSK，WPA2-PSK，WPA, WPA2 8、冗余备份、负载均衡：支持冗余备份技术，当基站宕机时，有备份信号可以自动接替，医院移动医护业务不会中断 9、内、外网物理隔离：支持内、外网物理隔离 10、网络接口：1个10/100/1000Base-T以太网上联端口，支持标准802.3AF/AT/BT POE供电；1个10/100/1000M自适应以太网电口，支持PSE对外供电（12V/6W）（需要上联口BTPOE供电）；Console 端口≥1个 11、智分零漫游基站，实现零漫游部署，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作；1个物联网接口（对外PSE供电）， 8个外置SMA射频口，802.3at/bt供电和本地供电（802.3at/bt和本地电源适配器需单独选购，物联网接口对外PSE供电时需要配置802.3bt供电）； | 台 | 7 |
| 90 | 智分单元 | （一）、总体要求 1、覆盖区域：住院楼楼区域（病区覆盖：病房、护士站、医生办公室、护士办公室等；） 2、支持协议：可支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 3、天线配置：为保证信号质量，要求每个病房及医护办公室至少安装1个无线天线，整体目标区域应铺设至少234个无线天线， 楼层基站和天线设备数量及汇总数量按照招标清单设备数量要求。 4、信号强度：在目标区域的覆盖范围内，WLAN须同时支持2.4GHz 和5GHz信号发射，2.4GHz 和5GHz信号强度应始终保持在-65dBm以上。 5、漫游切换：2.4GHz及5GHz无线信号须同时实现单一病区内零漫游、零切换 。 6、信号稳定性：在没有第三方干扰源的情况下，无线网络下，PDA在同一病区病房之间移动中测试ping 10000字节的包，丢包率为0.1%（连续测试时间不少于5分钟）。 7、信道干扰：2.4GHz及5GHz无线信号分别在室内信号分布基站系统中通过单一射频卡发射，整个病区2.4GHz及5GHz无线信号分别仅有一个bssid，在同一病区分别不得占用超过1个信道。 8、可升级支持全网冗余备份、线性扩容或内、外网物理隔离。 9、所有有源设备必须支持端口（含天馈口）检测功能，可以现场通过指示灯或远程网管等多种方式进行查看，方便管理和维护 10、合理利用现有有线网络设施，避免重复投资；安装过程中应充分考虑设备物理安全，所有设备必须有相应的安全措施，并安装在不易被人触及的位置；安装位置需明确标示；布线时应充分考虑防潮、防尘、防震等环境因素； （二）、室内信号分布单元系统技术要求 1、智分单元，内置双路双频AP模块，占用一个license授权。1个SMA输入口和12个SMA输出口，一个物联网接口，PoE+和本地供电； | 台 | 40 |
| 91 | 室内美化天线 | 1、室内美化天线，背面内置2个SMA接口，内置2个独立天线，同时支持2.4GHz和5.8GHz，圆形外观，吊顶安装，需要外露安装 | 套 | 195 |
| 92 | 24口POE交换机 | ▲1、固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为370W； ▲2、交换容量≥300Gbps，包转发率≥40Mpps 3、要求产品端口浪涌抗扰度≥8KV； ▲4、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求交换机IK防护测试级别至少达到IK04； 5、产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； 6、工作温度-5°-55°。 7、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 8、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 9、支持生成树协议STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web | 台 | 3 |
| 93 | 零漫游双频解决方案专用连接线缆 | 零漫游双频解决方案专用连接线缆（连接AP和智分单元），内螺纹转内螺纹线缆，SMA转SMA型线缆,18米 | 条 | 6 |
| 94 | 零漫游双频解决方案专用连接线缆 | 零漫游双频解决方案专用连接线缆（连接AP和智分单元），内螺纹转内螺纹线缆，SMA转SMA型线缆,35米 | 条 | 24 |
| 95 | 零漫游双频版双轨射频线缆 | 零漫游双频版双轨射频线缆， 连接智分单元和美化天线，2个RP-SMA-J接口，2个RP-SMA-K接口，长度15米 | 条 | 36 |
| 96 | 二代零漫游双轨射频线缆 | 二代零漫游双轨射频线缆，2个RP-SMA-J接口，2个RP-SMA-K接口，长度10米 | 条 | 108 |
| 97 | 二代零漫游双轨射频线缆 | 二代零漫游双轨射频线缆，2个RP-SMA-J接口，2个RP-SMA-K接口，长度5米 | 条 | 72 |
|  | 门诊大厅无线AP |  |  |  |
| 98 | 24口POE交换机 | ▲1、固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为370W； ▲2、交换容量≥300Gbps，包转发率≥40Mpps 3、要求产品端口浪涌抗扰度≥8KV； ▲4、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求交换机IK防护测试级别至少达到IK04； 5、产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； 6、工作温度-5°-55°。 7、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 8、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 9、支持生成树协议STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web | 台 | 1 |
| 99 | 室内无线AP | ▲1、支持802.11ax标准，采用四路双频设计，整机支持8条空间流，整机最大无线速率≥4Gbps； 2、采用硬件独立的四射频设计，支持四张射频卡同时工作在5G频段； ▲3、支持1个10/100/1000M自适应以太网电口（支持对外供电，可扩展物联网模块）、1个100M/1000M/2.5G自适应以太网电口、1个1G SFP自适应以太网光口； 4、防护等级IP51； 5、支持内置蓝牙5.0； ▲6、为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08； | 套 | 3 |
|  | 调试及试运行 |  |  |  |
| 100 | 计算机及网络系统联调 | 计算机及网络系统联调 1、系统联调300个信息点以下 | 系统 | 1 |
| 101 | 计算机应用、网络系统试运行 | 计算机应用、网络系统试运行 1、系统试运行信息点300以下 | 系统 | 1 |
|  | 系统5：安全及存储系统 |  |  |  |
|  | 安全设备 |  |  |  |
| 102 | 出口防火墙(带出口路由)—— 灾备机房 | ▲一、性能参数： 1、性能指标：网络层吞吐量≥3Gbps，应用层吞吐量≥600Mbps； 并发连接数≥80W，新建连接数≥1.7W； 2、硬件指标：1U规格；存储≥SSD 64G；单电源；标配≥6个千兆电口； 二、功能参数： 1、支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持静态路由，ECMP等价路由；支持多播/组播路由协议；支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能；支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换；支持NAT64、NAT46 地址转换； 2、访问控制规则支持模拟策略匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 3、能够识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条；支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、认证用户和VLAN进行流量控制； ◆4、设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在6000条以上；支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间；（提供证明材料） 5、支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping ofDeath、Tear Drop、IPSpoofing攻击防护，支持SYNFlood、IPv4和IPv6 ICMPFlood、UDP Flood、DNSFlood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 6、支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 7、具备对常见网络协议(SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios)和数据库(MySQL、Oracle、MSSQL)的弱密码扫描功能; ◆8、设备具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在45万条以上；支持恶意域名重定向功能，用于DNS代理服务器场景下定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为；（提供证明材料） 9、支持业务安全和用户安全的风险展示；支持全网实时热点事件展示；支持在同一个界面对全网所有服务器和主机的安全状况进行风险评估，支持对当前所有业务的安全防护状态进行动态保护； ◆10、支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息；（提供证明材料） 11、支持自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证； ◆12、支持抵御SQL注入、XSS攻击、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击：（提供证明材料） 13、支持企业安全能力图谱，可展示设备对资产防护的有效性，对当前的风险预测、风险防御、风险检测能力进行展示，并对当前资产安全状态进行评级；同时展示当前设备的安全能力等级，展示每日安全能力的更新情况； 14、可扩展支持接入统一的安全监测平台，通过安全监测平台可以实时看到每台安全设备的详细安全状态信息，包括安全评分级别、最近有效事件、有效事件趋势、用户安全统计、服务器安全统计和攻击来源统计； 15、可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； 16、支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告；支持对企业所有的网站提供保护情况的总览，包括哪些网站当前保护措施不足，哪些网站在有效保护中，当前的漏洞及篡改事件发生的总体情况，同时风险要可定位到某个网站，并可以对网站面临的威胁给出处理方式； | 台 | 2 |
| 103 | 出口防火墙(带出口路由)——数据中心机房 | 1、1个配置口（CON）+2USB，主机自带8千兆电口+2千兆口Combo+2千兆电Bypass口； 2、整机吞吐量≥3G，并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥3万； 3、配置1块480GB 2.5inch SATA SSD 硬盘模块； 4、采用了先进的最新64位多核高性能处理器和高速存储器。支持IPv6状态防火墙，真正意义上实现IPv6条件下的防火墙功能，同时完成IPv6的攻击防范。支持IPv6各种过渡技术，包括NAT-PT、IPv6 Over IPv4 GRE隧道、手工隧道、6to4隧道、IPv4兼容IPv6自动隧道、ISATAP隧道、NAT444、DS-Lite等。 5、支持应用层状态包过滤（ASPF）功能。通过检查应用层协议信息（如FTP、HTTP、SMTP、RTSP及其它基于TCP/UDP协议的应用层协议），并监控基于连接的应用层协议状态，动态的决定数据包是被允许通过防火墙或者是被丢弃。 | 台 | 2 |
| 104 | 上网行为管理系统 | ▲一、性能参数： 1、性能指标：网络层吞吐量≥3.6Gbps，并发连接数≥15W，新建连接数≥4000，支持用户数≥1400； 2、硬件指标：1U规格；存储≥64G SSD+960G SSD；单电源；标配≥6千兆电口+2千兆光口SFP； 二、功能参数： 1、支持网关模式、网桥模式、旁路模式、多路桥接模式，以及两台及两台以上设备同时做主机的部署模式；支持绑定IP认证、绑定MAC认证，及IP/MAC绑定认证等；支持当用户MAC地址变动时，需要重新认证； ◆2、支持P2P智能流控，通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；（提供证明材料） 3、支持基于时间段的带宽划分与分配策略；支持对单个用户/用户组设置日流量、月流量配额功能； ◆4、支持二维码认证，管理员扫描访客的二维码后对其网络访问授权；（提供证明材料） 5、支持网页内容审计后的网页快照功能；支持根据外发文件类型、关键字等条件的过滤告警，支持对HTTP、FTP、Email附件方式外发文件的识别、报警、过滤等管理措施； ◆6、支持Web访问质量检测，针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；支持以列表形式展示访问质量差的用户名单；（提供证明材料） 7、支持基于通道流速、通道总用户数、通道活跃用户数等维度的流速趋势分析报表；支持基于时间/用户/用户组/上行/下行/总体等维度的域名流量、域名访问排行； ◆8、支持给应用识别规则库里的每一种应用列上图标，至少能识别2600种主流应用，且能将识别的应用智能分类，标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖6大类；易于管理员了解应用的特征和进行策略配置；（提供证明材料） 9、支持开启直通后，流量控制模块依然生效，避免全部数据直通导致线路流量过大；支持以剩余带宽带宽比例平均分配优先前面的线路四种负载策略；支持线路故障检测；支持检测windows重要补丁的安装情况，并反馈检测结果；支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；支持审计用户在SSL加密网页、论坛、BBS上的发帖内容； ◆10、支持将非法热点接入网络的行为通过邮件告警通知管理员，并在数据中心支持行为记录和查询；支持基于流量、流速设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中；针对单用户的行为分析（包括：应用流速趋势、应用流量排行、域名流量排行、行为汇总排行等）；（提供证明材料） | 台 | 1 |
| 105 | 服务器区防火墙1 | ▲一、性能参数： 1、性能指标：网络层吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐量≥8Gbps； 并发连接数≥220W，新建连接数≥14W； 2、硬件指标：1U规格；存储≥SSD 128G；单电源；标配≥6千兆电口+2万兆光口SFP+； 3、开通增强级别（具备IPS、waf功能） 二、功能参数： 1、支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持静态路由，ECMP等价路由；支持多播/组播路由协议；支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能；支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换；支持NAT64、NAT46 地址转换； 2、访问控制规则支持模拟策略匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试；能够识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条；支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、认证用户和VLAN进行流量控制； ◆3、设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在6000条以上；支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间；（提供证明材料） 4、支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping ofDeath、Tear Drop、IPSpoofing攻击防护，支持SYNFlood、IPv4和IPv6 ICMPFlood、UDP Flood、DNSFlood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测；支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、RDP、Rlogin、SMB、Telnet）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 5、具备对常见网络协议(SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios)和数据库(MySQL、Oracle、MSSQL)的弱密码扫描功能; ◆6、具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在45万条以上；支持恶意域名重定向功能，用于DNS代理服务器场景下定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为；（提供证明材料） 7、支持业务安全和用户安全的风险展示；支持全网实时热点事件展示；支持在同一个界面对全网所有服务器和主机的安全状况进行风险评估，支持对当前所有业务的安全防护状态进行动态保护； ◆8、支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息；（提供证明材料） 9、支持自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证； ◆10、支持抵御SQL注入、XSS攻击、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击；（提供证明材料） 11、支持企业安全能力图谱，可展示设备对资产防护的有效性，对当前的风险预测、风险防御、风险检测能力进行展示，并对当前资产安全状态进行评级；同时展示当前设备的安全能力等级，展示每日安全能力的更新情况； 12、可扩展支持接入统一的安全监测平台，通过安全监测平台可以实时看到每台安全设备的详细安全状态信息，包括安全评分级别、最近有效事件、有效事件趋势、用户安全统计、服务器安全统计和攻击来源统计； 13、可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； 14、支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告；支持对企业所有的网站提供保护情况的总览，包括哪些网站当前保护措施不足，哪些网站在有效保护中，当前的漏洞及篡改事件发生的总体情况，同时风险要可定位到某个网站，并可以对网站面临的威胁给出处理方式； | 台 | 1 |
| 106 | 服务器区防火墙2 | 1、1个配置口（CON），1MGMT+16千兆电口+4千兆Combo口+4千兆光口+6万兆光口； 2、整机吞吐量≥22G，并发连接数≥550万，每秒新建连接数≥12万； 3、配置1块480GB 2.5inch SATA SSD 硬盘模块，冗余电源，4个SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)； 4、防火墙VPN集成网关产品，硬件上基于多核处理器架构，为1U的独立盒式防火墙。 5、作为一款NGFW产品，除支持安全控制、VPN、NAT、DOS/DDOS防御等防火墙安全功能外，还一体化地集成了IPS、AV、应用控制、DLP、URL分类及自定义过滤等深度安全防御的功能，实现了基于用户、应用、时间、安全状态等多维度的策略控制功能。 | 台 | 1 |
| 107 | 出口防火墙 | 1、1个配置口（CON），1MGMT+16千兆电口+4千兆Combo口+6千兆光口+2万兆光口； 2、整机吞吐量≥16G，并发连接数≥50万，每秒新建连接数≥5万； 3、配置1块480GB 2.5inchSATA SSD 硬盘模块，单电源； 4、防火墙VPN集成网关产品，硬件上基于多核处理器架构，为1U的独立盒式防火墙。 5、作为一款NGFW产品，除支持安全控制、VPN、NAT、DOS/DDOS防御等防火墙安全功能外，还一体化地集成了IPS、AV、应用控制、DLP、URL分类及自定义过滤等深度安全防御的功能，实现了基于用户、应用、时间、安全状态等多维度的策略控制功能。 | 台 | 1 |
| 108 | 防病毒软件 | PC授权数量250点，服务器授权数量20点； 1、产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署； 2、管理平台要求其操作系统为64位的Centos7或ubuntu操作系统 ◆3、支持展示跟同品牌下一代防火墙、安全感知平台、上网行为管理，云端SOC平台，SAAS化管理平台的联动状态；支持以安全策略模板方式对指定终端组快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板；（提供证明材料） 4、支持安全策略一体化配置，通过一条策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录；支持对主机账号信息进行梳理，可按照7天、30天展示登录历史，了解账号风险，包括是否存在隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、半夜登录、多IP登录等，并可以将存在风险账号的主机列表导出； ◆5、支持跳转链接至云端安全威胁响应系统，针对已发生的病毒的基本信息，影响分析（客户情况、影响行业、区域分布）、威胁分析和处理建议等；（提供证明材料） 6、支持导出针对全网终端的终端风险报告，从整体分析全网安全状况，快速了解业务和网络的安全风险，提供安全规划建设建议 7、具备基于本地缓存信誉检测与全网信誉检测，构建企业全网信誉库的检测引擎，做到企业内网一台威胁，全网感知并进行针对性查杀，支持处置病毒时选择是否在其它终端上同步处置有效提升查杀效率，减少终端资源开销 8、支持本地查杀缓存，具备二级缓存机制：终端侧使用全盘文件缓存，加速本地二次扫描速度，减少对本地虚拟化环境的资源消耗；管理平台侧使用全网文件缓存，加速云查杀速度，减少通过互联网进行云查杀的带宽消耗。 ▲9、支持禁止黑客工具启动，包含：冰刃、xuetr、ProcessHacker、PCHunter的自启动，可以防止黑客攻击； 10、文件实时监控的驱动技术需通过微软WHQL徽标认证（Microsoft WindowsHardware Quality Lab），以保证系统稳定性及兼容性； 11、支持对服务器重要目录进行权限控制，仅允许配置的可信进程操作该目录并提供配置指引； 12、提供基于可信鉴定方式的进程防护方式，通过人工智能自学习建立可信进程名单，阻断非可信进程的运行并提供配置指引； ◆13、支持监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截；（提供证明材料） 14、一键式操作对指定终端/终端组进行合规性检查，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范、恶意代码防范，对不合规的检查项提供设置建议，并可视化展示终端的基线合规检查结果 ◆15、构建全网文件信誉库，当一台终端发现某一病毒文件，全网可进行感知并进行针对性查杀，支持处置病毒时选择是否在其它终端上同步处置；（提供证明材料） | 套 | 1 |
| 109 | 数据库安全审计系统 | ▲一、性能参数： 1、性能指标：吞吐量≥3Gbps，数据库流量比≥500Mb/s，SQL吞吐（峰值）≥30000条SQL语句/s，日志检索≥490000条/秒。 2、硬件指标：1U规格；硬盘≥2TB；单电源；标配≥6千兆电口+2万兆光口SFP+。 二、功能参数： ◆1、支持Oracle数据库审计、DB2数据库审计、MySQL数据库审计，支持同时审计多种数据库及跨多种数据库平台操作；（提供证明材料） 2、支持客户端程序、数据库用户、操作类型、数据库名表名、响应时间、返回行数等实现对敏感数据库操作的精细监控；支持HTTP请求审计，可指定GET、POST、URL、响应码进行精细审计。支持时间段、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码等对数据库日志进行精细检索。 3、内置大量SQL以及M语言规则，包括如下：导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码、常见运维工具使用grant、业务系统使用grant、客户端sp_addrolemember 提权等； ◆4、支持自定义数据库安全策略，可根据业务需要自定义各种场景的安全规则，对于违规的数据库访问可进行实时警告和阻断。（提供证明材料） 5、可以对SQL语句以及M语言进行安全检测，并识别当前的SQL操作是否有暴库、撞库等严重性安全问题，如果命中了安全风险规则，那么可根据动作进行阻断、告警、记录等操作，可提示管理员作出相应的防御措施。 6、支持执行SQL语句失败分析，包括登录失败排行，SQL语句失败排行。 ◆7、支持吞吐量分析，包括SQL语句吞吐量排行、SQL语句吞吐量趋势、SQL操作类型吞吐量排行、SQL操作类型吞吐量趋势、业务主机吞吐量排行、业务主机吞吐量趋势。（提供证明材料） 8、支持指定源IP、时间日期、客户端程序、业务系统、数据库用户、操作类型等精细日志查询。支持同时审计多种数据库及跨多种数据库平台操作；可以对SQL语句进行安全检测，并识别当前的SQL操作是否有暴库、撞库等严重性安全问题，如果命中了安全风险规则，那么可根据动作进行阻断、告警、记录等操作，可提示管理员作出相应的防御措施。 | 台 | 1 |
| 110 | 漏洞扫描 | ▲一、性能参数： 1、性能指标：系统漏扫授权IP数≥100；WEB漏扫授权URL数≥18； 2、硬件指标：1U规格；硬盘≥128GB SSD+ 2TB SATA；单电源；标配≥6千兆电口+2千兆光口SFP 二、功能参数： 1、通过SSL加密对数据传输等进行处理，HTTPS方式，采用B/S架构操作，支持IPV6。 2、基线检查和变更检查支持远程检查，SSH、TELENT、SMB、离线检查，支持跳转机跳转，口令批量录入。 3、支持支持一次性任务、立即任务、周期任务等多种调度方式； ◆4、支持漏洞扫描、安全基线检查、变更检查的三合一任务，三者也可任意组合执行任务。（提供证明材料） 5、基线检查支持系统类型包括主机类：windows、Unix、solaris、HP-Unix、AIX、Linux等；网络设备：华为、H3C、Cisco、Juniper、中兴等；防火墙：华为、天融信、H3C、Fortigate、Cisco、Juniper、迪普防火墙等；数据库：Mysql、DB2、Oracle、Sqlserver、Sybase等；中间件：Tomcat、IIS、Webservices、Apache、Weblogic、Resin、Nginx等； 6、在安全基线违规列表中，选择某个违规信息，可进一步查看该违规的详细信息和解决方案。 7、变更检查支持检查重要文件、文件夹、注册表、启动项、进程等详细信息以及变更状态。 8、支持根据实际情况设置任意检查结果作为变更基线，后续变更任务将以当前基线作为变更与否的比较标准，支持与自身或其他设备的同类型变更项进行比对，检查设备间核心配置项的异同之处； 9、能够识别出运行的服务和端口，内置漏洞库46000条。支持CVE等编号，拥有完备的知识体系。 10、能够扫描主流虚拟机管理系统的安全漏洞，如：VMWare ESXi。 11、支持常见的WEB应用弱点检测，支持主流安全漏洞扫描，如：SQL注入、跨站脚本攻击、网页木马、系统命令执行漏洞、信息泄露、资源位置预测漏洞、目录遍历漏洞、配置不当漏洞、弱密码、内容欺骗漏洞、外链、暗链、等类型漏洞；支持WEB1.0，WEB2.0扫描；支持对网站资产管理，快捷网站扫描 12、任务报告展示：支持四合一多维度展示任务详情，并支持导出Word、PDF、HTML等多种报表。 ◆13、历次任务比对：支持对周期任务的多次执行任务结果进行比对，比对结果中详细展示报告间的异同之处。（提供证明材料） 14、以列表的方式展示告警，支持告警策略自定义，告警声音设置，告警过滤策略。 ◆15、支持告警复核（针对已确认的告警进行系统自动检查，通过系统执行相关任务精确确认告警是否已经清除）；（提供证明材料） 16、支持三权分立方式的授权，即管理员只负责完成设备的系统配置，安全管理员配置核查，审计员负责对系统本身的用户操作日志管理和审计。 | 台 | 1 |
| 111 | 日志审计 | ▲一、性能参数： 1、性能指标：内置50个主机审计许可证书，日志采集能力≥1100条/秒 2、硬件指标：2U规格；可用物理磁盘空间≥64Gminisata+2T SATA*2；单电源；标配≥6千兆电口+2万兆光口SFP+。； 二、功能参数： 1、要求为一个完整的软硬件一体化产品；无需用户另行提供服务器、操作系统、数据库、防火墙软件、及用户手动升级系统补丁； 2、提供旁路接入模式，设备部署不影响原有网络结构； 3、 支持通过页面直接将日志文件导入或以syslog方式接收日志信息，支持日志类型：UNIX、WINDOWS事件[2000、2003、2008、XP、VISTA、Win7及以上版本]、网络及安全设备[Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神]、AS400日志、数据库访问[Mysql]、WEB访问[Apache、IIS、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、文件访问[VSftpd、Pureftpd、NCftpd、IISftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]、数据库服务[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、WEB服务[Apache、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]； 4、支持SNMP日志采集，支持日志类型：网络及安全设备[深信服、Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神] 5、 支持镜像数据采集，支持类型：数据库模块[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase、DM]、文件传输模块[FTP、SMB、HTTP]、邮件模块[SMTP、POP、HTTP]、即时通讯模块[淘宝旺旺、MSN、QQ]、远程控制模块[Telnet]、网站访问模块[网页浏览]； ◆6、支持文本型日志文件定时采集，可自动将日志文件采集到系统中分析存储；（提供证明材料） 7、支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图）显示当日日志数据分布情况；支持自定义配置实时监控的日志类型； 8、支持对所添加的资产进行实时监控，并能以不同图标显示发生的事件及告警； 9、支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图、清单列表）显示当日安全事件及告警日志数据分布情况； 10、支持管理员自定义审计报表模板；支持多种方式的查询检索，包括：日志检索、事件检索、告警检索、高级检索及文件检索； 11、支持按日志文件的名称、内容进行检索，并提供页面下载原始日志文件；支持查询模版创建、修改、删除功能； 12、支持内置归并策略，对HTTP数据进行自动归并处理； 13、支持内置关联分析策略，可设定用户在规定时间内连续多次输入错误口令产生告警或事件； ◆14、支持数据策略，可设定采集多种WEB访问数据，包括：脚本访问、样式访问、图片访问及地理数据访问；（提供证明材料） 15、规则条件设定支持逻辑运算符与支持正则表达式； 16、支持自定义三层业务策略：支持通过该策略配置，识别数据库三层架构中用户信息 | 台 | 1 |
| 112 | 运维安全管理系统（堡垒机） | ▲一、性能参数： 1、性能指标：可管理资源数≥45个，支持licence扩容； 2、硬件指标：1U规格；硬盘≥2TB；单电源；标配≥6个千兆电口； 二、功能参数： 1、物理旁路单臂部署，以逻辑网关方式工作；不改变现有网络结构 ◆2、支持从windows AD域抽取用户账号作为主账号，支持一次性抽取和周期性抽取两种方式；（提供证明材料） 3、支持一对一、一对多、多对多授权，如将单个资产授权多个用户，一个用户授予多个资产，用户组向资产组授权； 4、同时支持本地口令认证、LDAP认证、AD认证、短信认证、Radius、usbkey、动态口令认证； ◆5、支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式；（提供证明材料） 6、支持密码策略设置，可自定义密码复杂程度，可设置密码中包含数字、字母、符号及禁用关键字等内容； 7、支持口令有效期设置，用户账号口令到期强制用户修改自身口令； 8、支持运维审计自查询功能，用户可查看自身的运维审计历史； 9、支持自定义报表，可记录审计报表模板，可生成图形报表，并提供EXCAL、CSV、WORD、PDF、HTML等格式导出； ◆10、支持windows系统、网络设备、linux/unix系统、数据库等设备账号的收集功能；（提供证明材料） 11、全面支持Windows、linux、国产麒麟系统、Android、IOS、Mac OS等客户端，实现跨终端适应性BYOD（Bring Your Own Device）； 12、支持云端快速部署，实现远程运维管理的规范化；可按照运维人员数量，调整云端服务器配置，即可实现性能优化； 13、支持告警对外转发，转发方式支持syslog、SNMP等方式； 14、支持NTP系统时间同步配置，保证审计日志拥有可靠的时间戳； 15、支持手动和自动定期备份配置信息，支持配置信息本地备份及异地FTP备份，支持系统配置还原，可以还原至任一备份点 | 台 | 1 |
| 113 | 服务器安全管理系统 | ▲1、提供一个控制中心平台，含20个服务器主机授权，实现服务器主机统一运维管理功能，通信升级等基础能力。服务器安全管理系统提供完整的系统加固和防护能力，包括资产梳理、风险发现、病毒扫描、安全基线、入侵检测功能、系统加固、应用防护、EDR、溯源分析等高级功能，含三年使用授权。 ▲2、要求与客户端操作系统兼容包含：Windows Server2003 sp2/R2 x86/x64；Windows Server 2008 sp1及以上/R2 x86/x64；WindowsServer 2012~2019 sp1及以上/R2 x86/x64；CentOs 5.0及以上 x86/x64；RHEL 5.5及以上 x86/x64；Ubuntu 14.04及以上 x86/x64；SUSE 11及以上版本 x86/x64；KylinLinux 4.18.0-147；Deepin-4.19.0-arm64-server_1707/1813等。 3、支持自我防护技术，即使客户端被意外关闭，防护依然有效。支持全量资产的关键字及语法搜索，支持检索的语法包括但不限于：服务器资产类、进程资产类、账号资产类、软件应用类、web资产类、web服务类、web框架、数据库类、端口资产类、网络连接类、启动服务类、安装包类、计划任务类、环境变量类、内核类、类库资产类、注册表类、证书资产类进行检索。支持以列表的形式，统一列出Windows/Linux服务器基础信息，并在列表中对服务器的关键软硬件进行统计，包括但不限于：CPU数、CPU核数、分区数、账户数、软件应用数、web站点数、web服务数、web框架数、数据库数、端口数、网络连接数、启动服务数、安装包数、计划任务数、环境变量数、内核模块数、证书数、注册表数、类库数等。支持以列表的形式，统一列出Windows/Linux服务器进程资产，并可查看进程的软件包名、运行时间、同步时间、启动参数等信息。支持以列表的形式，统一列出Windows/Linux服务器账户资产、软件应用资产、Web站点资产、Web服务资产、Web框架资产、数据库资产、端口资产、进程链接资产、启动服务或启动项、安装包、计划任务、环境变量、内核模块、注册表信息、证书信息、类库、资产变更信息。 4、可通过自动、手动的任务设置，对局域网内服务器的服务器进行扫描（支持ARP、Ping、Nmap扫描方式，并支持离线分析），并自动获取服务器相关信息，包括MAC地址、设备类型、未知主机IP、操作系统、发现方式、首次发现时间等信息。学习每台服务器的网络外连行为、命令执行行为、文件创建行为，并形成图形化的时间轴行为基线，对于偏离行为以外的动作进行告警。 5、支持服务器防火墙功能，可对服务器定制访问策略，包括允许本地IP/端口访问指定IP/端口、禁止本地IP/端口访问指定IP/端口，并可设置访问放心，并支持TCP、UDP、ICMP等协议。并根据设置的规则进行访问告警。 ◆6、支持设置端口的暴露控制规则，包括但不限于：禁止/允许外网暴露、禁止/允许内网暴露等策略，并支持例外端口的添加。（提供证明材料） 7、支持对服务器的进程外连控制进行规则设置，包括但不限于：禁止/允许进程外连外网、禁止/允许进程外连内网，并支持进程白名单和例外进程的设置。 6、对服务器进行弱口令扫描，提供系统级、数据库、中间件等应用级弱口令扫描，并可对扫描的结果进行修复验证操作；对服务器中复用的相同密码进行检测，可识别出某个密码被哪些服务器、哪个账户、哪个应用、哪个版本进行了复用。 7、内置等保二级、三级、CIS、系统服务核查、账户安全核查、系统配置安全检查、应用配置安全检项，并以图表的形式展示检查项的合规率、TOP5、风险服务器TOP5，并对检查出的问题给出修改意见。可对服务器杀毒引擎进行综合的设置，支持本地查杀、控制中心查杀的设置与切换，并可对某台服务器的查杀规则进行详细设置。 ◆8、可对扫描出的软件漏洞进行标记修复、加白、应用虚拟补丁等操作，并支持漏洞复扫。（提供证明材料） 9、支持以图形化的形式统计展示服务器受到的告警信息/可疑威胁、拦截事件，包括：可疑威胁事件统计、可疑威胁分布、可疑威胁趋势以及具体的威胁事件列表；在事件列表的详情中，查看事件的基础信息、检测说明、动态攻击路径信息、资产等信息，并可在详情中以前后翻页的形式连续查看事件；以发现时间（时间段、自定义）、威胁等级、处置状态、事件ID、攻击IP、受害IP等全事件字段进行事件检索查询；支持对威胁进行加黑IP、设置误报、标记已处置、忽略等处置策略。 ◆10、支持对威胁进行日志调查，包括：攻击者IP、受害者IP、进程主体等，并可自动跳转至日志分析界面进行调查。（提供证明材料） 11、以攻击者视角、受害者视角展示恶意扫描的事件，包括：服务器名称、负责人、所属部门、操作地址、最近发生时间、受害IP、攻击IP等信息，并可将事件加入黑名单或白名单，还可对受害的IP进行防端口扫描、屏蔽扫描器等设置。对暴力登录系统的账号和IP进行自动发现并上报暴力破解入侵事件，并可对攻击的IP进行封停、解封、加白等操作。 12、支持通过插件的方式，工作于IIS、Apache、Nginx等web中间件内部，通过判断流量特征和WAF规则引擎，对访问流量进行监控或防护，阻断SQL注入、XSS、漏洞利用等Web攻击。 ◆13、提供子账号的管理，支持账号名称、账号角色、上级账户关联、归属人、手机号、邮箱、备注设置，并支持服务器的绑定。（提供证明材料） ▲14、要求与现有威胁态势感知系统兼容并进行联动，当威胁态势感知系统发现安全问题时，可实现威胁态势感知系统对本系统下发的IP地址进行拦截、隔离，可下发启动对病毒进行查杀的策略。 | 套 | 1 |
| 114 | 威胁态势感知系统-流量探针 | ▲1、标准2U机架式设备，配置≥2个GE流量监听电口，≥2个10GE流量监听光口，≥2个GE管理电口，≥3个USB3.0接口，≥1个DB9 Console接口，SATA存储硬盘≥1TB 。含三年威胁情报更新授权与规则升级授权。 ▲2、系统吞吐量≥4Gbps，并发会话数≥350W，新建会话数≥40000/s，含入侵检测、网站漏洞利用、webshell上传和威胁情报等模块。 3、支持旁路部署，可同时接入多个镜像口，每个镜像口相互独立不影响。支持常见协议识别并还原网络流量，用于取证分析、威胁发现，支持：http、dns、smtp、pop3、imap、webmail、DB2、Oracle、MySQL、sql server、Sybase、SMB、FTP、SNMP、telnet、nfs等。支持对流量中出现文件传输行为进行发现和还原，并记录文件MD5发送至分析设备，如可执行文件（EXE、DLL、OCX、SYS、COM、apk等）、压缩格式文件（RAR、ZIP、GZ、7Z等）、文档类型文件（word、excel、pdf、rtf、ppt等）。支持TCP/UDP会话记录、异常流量会话记录、web访问记录、域名解析、SQL访问记录、邮件行为、登录情况、文件传输、FTP控制通道、SSL加密协商、telnet行为、IM通信等行为描述。 ◆4、支持自定义协议和端口，满足特殊场景下的流量抓取。（提供证明材料） 5、支持基于流量实时IOC匹配功能，设备具备主流的IOC，情报总量50+万条。支持检测针对WEB应用的攻击，如SQL注入、XSS、系统配置等注入型攻击；支持其他类型的WEB攻击，如目录遍历、弱口令、权限绕过、信息泄露、文件包含、文件写入攻击等检测； ◆6、支持基于工具特征的WEBSHELL检测，能通过系统调用、系统配置、文件的操作来及时发现威胁；如：中国菜刀、小马上传工具、小马生成器等。（提供证明材料） 7、支持基于代理程序的攻击检测，如TCP代理程序、HTTP代理程序等。支持通过设备对流量进行抓包分析，可定义抓包流量双向或单向、数量、IP地址、端口或协议类型。 ◆8、支持基于网络请求的语义分析检测，能够将网络请求拆分后从请求头、响应头、请求体、响应体等四方面请求内容，提升对未知威胁检测能力。（提供证明材料） 9、持基于IP地址的旁路阻断，能够在实时镜像的流量中发现恶意IP并实现实时阻断。 ◆10、支持旁路HTTPS解密、威胁检测。（提供证明材料） 11、支持AES256、SM4数据传输加密，确保数据传输的安全性。支持自定义弱口令字典，支持HTTP、HTTPS、Telnet、FTP、POP、SMTP、IMAP等协议的自定义弱口令检测。 12、支持威胁告警信息发送给syslog服务器，支持将威胁告警、威胁等级、网络日志、攻击结果、威胁类型等日志传输给KAFKA、威胁分析平台。支持与现有威胁态势感知系统的分析平台兼容并联动，可将收集的数据流量发至威胁态势感知系统的分析平台，可统一进行情报、规则的升级。 | 台 | 1 |
|  | 存储设备 |  |  |  |
| 115 | 超融合存储交换机 | 1、万兆交换机，12个万兆光口，12个千兆电口；交换容量1.28Tbps/12.8Tbps， 包转发率480Mpps；支持全端口线速转发；支持aNAC统一管理、统一查看状态、VLAN、堆叠等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化 | 台 | 4 |
| 116 | 超融合业务交换机1 | 1、万兆交换机，24个10/100/1000Base-T自适应电口，4个万兆SFP+光口；交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率108Mpps/126Mpps，支持全端口线速转发；支持aNAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化 | 台 | 3 |
| 117 | 超融合业务交换机2 | 1、交换容量≥336Gbps,包转发速率≥126Mpps； 2、提供≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个万兆SFP+口；配置2块SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)； 3、万兆上行以太网交换机产品，是为要求具备高性能、高端口密度、高上行速率且易于安装的网络环境而设计的第二代智能型可网管交换机； 4、支持SSH2.0、支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速，支持丰富以太网IPv6功能； 5、为简化设备配置，实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； | 台 | 1 |
| 118 | 超融合一体机 | ▲一、硬件规格： 1、规格：2U的机架式服务器，可以放入42U标准机柜。 2、处理器：配置≥2颗Gold6226R 2.8 GHz（16C）； 3、内存：配置≥8*32GB DDR42933；具备内存回收机制，实现内存资源的动态复用，保障服务器的性能。 4、硬盘：配置≥4块6T SATA数据盘、≥2块240G SSD系统盘（不占用前置硬盘槽）、≥2块960G SSD缓存盘，支持热插拔SAS/SATA硬盘，兼容2.5英寸和3.5英寸硬盘，配备≥8个2.5/3.5寸硬盘槽； 5、设备最多支持≥6个PCIe扩展插槽，配备≥6千兆电口+2万兆光口；配置冗余电源。 6、RAID功能：提供raid 0/1/10并支持直通。 7、为了保证平台的兼容性和稳定性，要求与 “计算服务器虚拟化软件”、 “虚拟存储软件”、“网络虚拟化软件”、“持续数据保护软件”、“云计算管理软件”为同一品牌。 二、计算虚拟化 1.虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的MAC地址等。 2.虚拟化内核基于KVM底层开发，支持并配置动态资源扩展功能，系统将自动评估虚拟机的性能情况，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行。 3.支持配置内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，保障虚拟机的性能。 4. 支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对VMware平台上的虚拟机进行管理, 可在云管平台上直接编辑VMware的虚拟机配置，支持编辑其虚拟机的vCPU、内存、磁盘、网络等，支持对VMware资源进行多租户划分、工单审批等。 ◆5.支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预减少运维工作量。（提供证明材料） 6.支持IO重试，当存储出现故障，导致虚拟机无法读取存储数据时，自动挂起虚拟机，避免业务故障。 ◆7.每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，为获得良好的兼容性操作系统支持需要包括Windows、 Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华等。（提供证明材料） 8. 虚拟化管理平台具备监控功能，对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计。 9.支持在线的带存储的虚拟机迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现虚拟机在集群内的不同物理机和上迁移，保障业务连续性。 10.支持虚拟机的HA功能。当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性。 ◆11.支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USBKEY时，无需再虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳；（提供证明材料） ◆12.支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对Vmware平台上的虚拟机进行管理。（提供证明材料） ◆13.支持双向迁移，可将VMware虚拟机在运行状态下迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机在运行状态下迁移到VMware vCenter的集群中。（提供证明材料） 14.采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠。 ◆15.支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态。（提供证明材料） 16.为了保证设备的兼容性和稳定性，要求所提供的产品与货物“网络虚拟化软件”、货物“存储虚拟化软件”、货物“超融合一体机”、“持续数据保护软件”、“云计算管理软件”为同一品牌产品。 三、网络虚拟化 ◆1.支持扩展同一品牌的网络功能虚拟化、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡、虚拟VPN等功能组件，并支持统一管理，以保障平台的扩展性和兼容性。（提供证明材料） ◆2. 提供大屏展示功能，可直观看到当前整个数据中心业务状态并实时呈现告警事件信息。（提供证明材料） ◆3.支持对oracle、Weblogic数据库及中间件监控，实现对数据库的语句的故障定位排错，执行时延分析。（提供证明材料） 4.主动探测业务系统，实时监控业务可用性，当业务出现故障时，通过多种方式（短信、邮箱）告知管理员进行排障。 5.提供虚拟机报表功能，可以""导出TOPN的虚拟机进行1年以内的性能分析与趋势分析报表。 6.分布式防火墙能够基于虚拟机进行3-4层安全防护，以虚拟机为单位的安全策略部署，即使改变虚拟机的IP地址信息，安全策略依然生效。 ◆7.分布式防火墙提供实时拦截日志显示，以及支持“数据直通ByPass”功能，出现问题快速定位问题。（提供证明材料） ◆8.支持配置虚拟路由器3000台以上，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性。（提供证明材料） 9.虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性。 ◆10.在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。（提供证明材料） 11.为了保证设备的兼容性和稳定性，要求所提供的产品与货物“计算服务器虚拟化软件”、货物“存储虚拟化软件”、货物“超融合一体机” 、“持续数据保护软件”、“云计算管理软件”为同一品牌产品。 四、存储虚拟化 ◆1.支持存储虚拟化功能，无需安装额外的软件，在一个统一的管理平台上使用License激活的方式即可开通使用，本次授权虚拟存储容量5PB或者按照服务器CPU颗数授权，存储虚拟化与计算虚拟化通过统一平台进行管理，减少底层开销，提升性能。（提供证明材料） 2.采用分布式架构设计，由多台物理服务器组成分布式存储集群，通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断。 ◆3.支持存储分卷功能，以物理主机为单位划分为不同的存储卷，如高性能卷，大容量卷等，可使对存储性能和容量要求不同的业务运行在不同的存储卷上。（提供证明材料） 4.虚拟存储集群支持iSCSI接口的访问，允许外部物理主机通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储，实现Server SAN和IP SAN的融合，能够使存储资源的利用率发挥到最大价值。 5.支持多副本冗余功能，支持2个或以上副本，副本互斥地保存在集群的不同节点，单个主机或者磁盘故障，确保数据依旧正常访问。 ◆6.支持数据自动重建机制，当主机或者磁盘故障后，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复，重建速度最高可达35min/TB，快速恢复副本的完整性和冗余度，确保用户数据的可靠性和安全性。（提供证明材料） 7.在可视化的WEB管理平台上，可以查看虚拟分布式存储对应的容量大小、容量使用率、实时的IOPS读写次数、IOPS读写数据量等信息，方便为IT管理做为有效的决策依据。 8.支持数据写入优化机制，将高速SSD作为写缓存，数据先写到SSD，再回写到机械硬盘，提升写IO性能。 ◆9.支持条带化功能，实现分布式raid0的性能提升效果，并且支持以虚拟磁盘为单位设置不同的条带数。（提供证明材料） ◆10.支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。（提供证明材料） ▲11.为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度。 12、为了保证平台的兼容性和稳定性，要求与“超融合一体""机”、 “计算服务器虚拟化软件”、 “网络虚拟化软件”、“持续数据保护软件”、“云计算管理软件”为同一品牌。 五、云计算管理平台本次配置云计算管理功能，按物理CPU授权，并满足以下技术要求： 1.支持定义可用区、跨地域的多集群管理，支持不低于20000台云主机的管理规模云主机支持指定IP、主机密码、hostname。 2．采用纯软件定义架构，通过标准的X86服务器与二层交换机即可搭建云平台，不绑定特定的硬件设备。云平台采用冗余价格设计，避免出现单点故障。 3．云平台应提供VPC网络服务，每个租户可构建一个隔离的VPC网络，并在VPC内自定义私网IP地址、网关、静态路由、端口映射、ACL等，不同VPC之间逻辑隔离、无法进行通信。 4．支持租户以所见即所得的拓扑图形式展示VPC网络，在拓扑图中可呈现出口网关、路由器、子网、云主机、安全防护等组件，支持在网络拓扑中直接拖拽编辑。 5．支持在VPC网络内创建子网，支持配置子网间的访问策略 6．支持租户在各自的VPC网络内创建自有的防火墙、负载均衡及SSLVPN，与其他VPC相互隔离，互不干扰。 7．支持弹性IP及弹性IP池的管理，包括创建弹性IP池、配置线路类型、关联资源池、带宽设置、带宽趋势监控、弹性IP分配。支持云主机、路由器、负载均衡、SSLVPN绑定和解绑弹性 IP。 8．租户可以支持自定义虚拟网络拓扑，并可以在租户网络环境中，配置虚拟分布式防火墙策略。 9．提供BGP线路接入，包括电信、移动、联通、教育网、铁通、国""际线路等，支持自定义线路类型。 10．提供用户自助服务界面，用户能够通过自助服务门户完成虚拟机的查看、申请、使用、修改、删除等操作。 11．提供统一的镜像管理功能。支持镜像的统一创建、管理、分配，可实现一键快速创建云主机，并提供网络设备镜像，方便快速的部署网络安全组建。 12．云平台具备租户及租户子账户管理功能，包含创建、删除、启用、禁用，支持以租户的邮箱作为登录名，并开启短信登录验证。 13．支持多租户划分，平台管理员能够支持在创建租户同时为租户分配aCloud和VMware资源池及配额。且支持配置基础资源配额（CPU、内存、存储）和安全服务配额（SSLVPN、AD、AF）。 14．支持配置COC（CloudOperator Center）运营中心，支持用户跨区域（数据中心）切换。 15．云平台具有对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计功能，并支持针对租户使用的cpu、内存和存储维度的资源进行计费，并提供报表功能。 16．云平台支持工单审批和审批流程自定义。 17．云平台提供操作审计功能，支持平台所有用户各项操作记录的检索。 18．云平台可以针对云主机的CPU、内存，物理主机、存储，虚拟网络设备、弹性IP设置告警的阈值条件，支持通过邮件的方式进行告警 ◆19．支持业务整体可靠性指标的集中展示，包括业务可靠性、平台可靠性和硬件可靠性，方便管理员能直观地掌握整个数据中心的可靠性状态。 （提供证明材料） 20．提供用户自助服务界面，用户能够通过自助服务门户完成虚拟机的查看、申请、使用、修改、销毁等操作。 21．云平台内置CDP""功能，管理员可以创建、管理CDP策略，指定策略覆盖的云主机，并支持按需开启、禁用策略，支持秒级RPO。 22．支持双向迁移，可将VMware虚拟机在运行状态下迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机在运行状态下迁移到VMware vCenter的集群中，迁移结束后可选择自动或手动重启虚拟机。 23．提供标准的OpenStack API，满足集成或者二次开发的需求。 24．为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持Oracle RAC(多台虚拟机集群)，支持向导式方式，快速搭建Oracle RAC环境，降低部署复杂度，部署时可选择将数据部署在虚拟共享盘、外置ISCSI磁盘以及FC磁盘。 25. 云计算管理平台，和底层资源池部分的（计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化）均为同一厂商品牌提供，并可以支持扩展同一品牌的网络功能虚拟化、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡等功能组件，以保障平台的扩展性和兼容性。 26．为了保证平台的兼容性和稳定性，要求与“超融合一体机”、 “计算服务器虚拟化软件”、 “网络虚拟化软件”、“存储虚拟化软件”、“持续数据保护软件”为同一品牌。 六、CDP持续数据保护本次配置持续数据CDP软件，配置5个虚拟机持续数据保护授权，不限制容量。并满足以下技术要求： 1.内置持续数据保护CDP软件模块，能够动态的开启和关闭，比如能够提供对正在运行的虚拟机，在不需要重启或中断业务的情况下，就可以开启CDP。 2.CDP提供与虚拟机故障隔离能力，支持内置CDP模块故障""时，虚拟机仍然能够正常实现数据读写。 ◆3.支持与“服务器虚拟化软件”同一品牌的自主研发的CDP功能, 无需安装额外的软件，在一个统一的管理平台上使用License激活的方式即可开通使用，支持快速浏览指定CDP备份内的文件，可快速的从CDP备份中找回数据文件，查看虚拟机文件目录的操作可做安全审计,提供著作权证明。（提供证明材料） 4.支持在同一平台下配置备份&CDP策略，可设置IO日志存放位置、IO日志最大空间、IO日志保留时间、备份保留时间等策略，支持自动合并备份点，节省存储空间。 5．为了保证平台的兼容性和稳定性，要求与“超融合一体机”、 “计算服务器虚拟化软件”、 “网络虚拟化软件”、“存储虚拟化软件”、“云计算管理软件”为同一品牌。 | 台 | 6 |
| 119 | 纳管旧院服务器授权 | 1、为了方便平台管理，支持纳管 VMware 等第三方主流虚拟化平台，提供对 Vmware 平台上的虚拟机进行管理。 2、支持双向迁移，可将VMware 虚拟机在运行状态下迁移到虚拟化平台上，也可将平台上的虚拟机在运行状态下迁移到 VMware vCenter 的集群中。 3、支持在本地管理平台实现对 VMware vCenter 中的虚拟机备份，并能够在虚拟化平台实现 VMware 虚拟机的启动恢复； 4、具备监控功能，对资源池中 CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计，当指标超过设置的阈值，可以通过多种方式（短信、邮箱）告知管理员进行排障； 5、支持对 VMware 集群进行统一纳管，对 VMware 虚拟机进行新建、删除、编辑、开关机、分配到租户、远程登录控制台等操作；也对 VMware 资源进行计量计费、租户划分、工单审批等操作； | 套 | 1 |
| 120 | 超融合双活软件授权 | 1、为保证平台的兼容性，本次配置的存储虚拟化双活软件需与“存储虚拟化软件”为同一品牌，不限制灾备容量； 2、支持通过延伸集群的方式实现跨数据中心的数据双活，每个数据中心均保存完整的数据副本，数据同时写入到两个数据中心，任何一个数据中心故障，数据零丢失，业务分钟级别恢复，实现 RPO=0， RTO 分钟级； 3、支持对 Oracle RAC 实现跨数据中心的业务双活， RAC 节点在数据中心互斥运行，其中一个数据中心故障后，数据零丢失，业务零中断或短暂中断，实现 RPO=0， RTO 接近于 0 | 套 | 1 |
| 121 | 分布式存储 | ▲1、采用全对称式分布式架构设计，性能随节点数量的增加而近线性提升，提供多控制器负载均衡及故障自动切换功能。 2、硬件配置要求：本次配置≥3个存储节点；每个存储节点配置至少2颗Silver 4210R2.4GHz（10C）R或以上的CPU，内存≥2*32GB，缓存空间≥2块960G SSD、系统空间≥2块240G SSD、存储空间≥7块6TSATA用于存储数据，每个存储节点配置至少4千兆电口+4万兆光口。；支持SSD、SAS、NL-SAS、SATA类型硬盘混插； ▲3、要求提供SAN、NAS+Object统一存储系统，一套系统并发提供iSCSI、NFS、CIFS、S3、Swift存储服务，可实现三节点情况下同时提供块、文件、对象存储服务，资源可灵活分配，统一管理。 4、提供统一容量授权，容量授权不区分块、文件、对象存储服务。要求可灵活分配容量授权到不同存储需求。 5、要求存储系统可提供纯软件版本，纯软件版本兼容主流服务器厂商的X86服务器。 ◆6、支持数据自动重建机制，当主机或者磁盘故障后，系统将按照设置中预留的时间用于确认故障，超时将进行自动重建，快速恢复数据的冗余度，确保用户数据的可靠性和安全性；（提供证明材料） ▲7、支持在不停机情况下，向集群中添加存储节点，实现业务不中断情况下扩充容量和性能。集群支持节点数不少于4096个。 ▲8、配置目录级快照功能，可按时间点策略进行快照，支持快照数≥1000个。支持快照重命名功能，支持删除快照链上任意快照点，支持文件数据回滚。文件存储要求配置目录配额管理功能，支持容量和文件数配额 ◆9、数据自动平衡，无需中断业务，支持在设定时间内自动进行数据热平衡，实现集群内各个磁盘容量可以均衡利用，同时支持智能限速，自动感知业务IO，智能调整非业务流量，保证业务正常运行。（提供证明材料） ◆10、支持一键检测功能，支持用户自行检测系统运行状态、系统配置，检测包括CPU、内存、硬盘、网口等硬件健康问题，并针对问题能够提出解决推荐办法。（提供证明材料） 11、支持对象行为审计功能，用于记录客户如上传、下载等常规对象操作行为； ◆12、支持以存储池为单位设置不同的条带数的条带化功能，以实现分布式raid0的磁盘并发写入的性能提升，提高写入速度。（提供证明材料） | 台 | 3 |
| 122 | 负载均衡 | ▲1、要求为国产化品牌，独立专业负载设备，非插卡式扩展的负载均衡设备，接口≥6千兆电口+2千兆光口SFP。；四层吞吐量≥7Gbps；7层新建连接数 RPS≥150000 2、部署方式支持串接部署、旁路部署；支持三角传输模式。 3、设备形态必须独立专业负载设备，非插卡式扩展的负载均衡设备。 4、提供针对多条出口线路的链路负载均衡功能，实现inbound和outbound流量的均衡调度，以及链路之间的冗余互备。 ◆5、支持静态IP和PPPOE两种线路接入方式。（提供证明材料） 6、提供针对多站点业务发布的全局负载均衡功能，通过智能DNS等机制实现公网用户对多个数据中心或单个数据中心多条线路的最佳访问。 ◆7、支持被动式健康检查，可根据对业务流量的观测采样，辅助判断应用服务器健康状况；对常规HTTP应用可配置基于反映URL失效的HTTP响应状态码的观测判断机制，对于复杂应用可配置基于RST关闭连接和零窗口等异常TCP传输行为的观测判断机制。（提供证明材料） ◆8、支持主动探测方式与被动观测方式结合使用的服务器健康检查手段，以便适应各种复杂应用交互流程，保障业务系统的高可用性。（提供证明材料） ▲9、对Oracle数据库和Weblogic中间件的关键性能指标监控，并通过报表的形式多维度实时展现关键性能参数。 ◆10、支持图片优化技术，通过对图片格式的转换，减少传输流量，提升web页面加载速度。无需改动服务器端的图片源文件，可根据浏览器种类自动识别转换类型，将图片转换为对应支持的WebP或JPEG格式，优化加速效果。（提供证明材料） 11、支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。 ◆12、支持基于链路流量负荷情况的繁忙保护机制，能根据链路的上行/下行带宽占用率情况执行对出站/入站流量的高级调度策略；（提供证明材料） 13、支持服务器浪涌保护，支持面向服务器健康度的弹性调控机制，可通过监控业务流中的TCP传输异常来衡量服务器节点的有效性，尝试对性能不足的服务器临时开启过载保护，动态调节服务器的负载。支持与VMware vSphere服务器虚拟化环境深度结合，提供VMware vCenter的插件，可以实现在vCenter上管理负载均衡设备，自动同步配置。支持与VMware vCenter联动，可根据业务高峰期与空闲时段进行主动判断，针对应用系统的虚拟机负荷（例如服务发连接数、CPU阈值等信息）进行实时调整，通过动态增加或关闭虚拟机以调整业务资源（无需额外购买VMware Lisence）； 14、支持实时漏洞检测功能，通过对实时流量进行安全性分析来评估业务系统的漏洞风险。 | 套 | 2 |
| 123 | 仲裁节点 | ▲一、硬件规格： 1、规格：2U的机架式服务器，可以放入42U标准机柜。 2、处理器：配置≥2颗Silver 4210R 2.3 GHZ（10C） 3、内存：配置≥4*32GBDDR4 2933；具备内存回收机制，实现内存资源的动态复用，保障服务器的性能。 4、硬盘：配置≥2块4T SATA数据盘、≥1块240G SSD系统盘（不占用前置硬盘槽）、≥2块480G SSD缓存盘，支持热插拔SAS/SATA硬盘，兼容2.5英寸和3.5英寸硬盘，配备≥8个2.5/3.5寸硬盘槽； 5、设备最多支持≥6个PCIe扩展插槽，配备≥6千兆电口+2万兆光口；配置冗余电源。 6、RAID功能：提供raid0/1/10并支持直通。 二、计算虚拟化 1、虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的MAC地址等。虚拟化内核基于KVM底层开发，支持并配置动态资源扩展功能，系统将自动评估虚拟机的性能情况，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行。 2、支持配置内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，保障虚拟机的性能。支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对VMware平台上的虚拟机进行管理, 可在云管平台上直接编辑VMware的虚拟机配置，支持编辑其虚拟机的vCPU、内存、磁盘、网络等，支持对VMware资源进行多租户划分、工单审批等。 ◆3、支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预减少运维工作量。（提供证明材料） 支持IO重试，当存储出现故障，导致虚拟机无法读取存储数据时，自动挂起虚拟机，避免业务故障。 ◆4、每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，为获得良好的兼容性操作系统支持需要包括Windows、 Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华等。（提供证明材料） 5、虚拟化管理平台具备监控功能，对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计。 6、支持在线的带存储的虚拟机迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现虚拟机在集群内的不同物理机和上迁移，保障业务连续性。支持虚拟机的HA功能。当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性。 ◆7、支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需再虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳；（提供证明材料） ◆8、支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对Vmware平台上的虚拟机进行管理。支持双向迁移，可将VMware虚拟机在运行状态下迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机在运行状态下迁移到VMwarevCenter的集群中。（提供证明材料） 9、采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠。 ◆10、支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态。（提供证明材料） | 台 | 1 |
| 124 | 备份一体机 | 1、国内品牌，拥有自主知识产权； 2、备份空间：提供24T可用空间；配置至少2颗Silver4210R 2.4GHz（10C）或以上的CPU，内存≥2*32GB，缓存空间≥2块480G SSD、硬盘≥6块4T SATA用于存储数据，每个存储节点配置至少4千兆电口+4万兆光口。；支持SSD、SAS、NL-SAS、SATA类型硬盘混插； 3、支持Oracle、MSSQL和MySQL数据库定时备份，支持Windows和Linux系统的文件定时备份，支持数据全量和增量备份，支持备份数据重复数据删除，支持配置备份任务计划； 4、采用B/S架构管理界面，无需安装客户端管理软件；采用向导式的备份/恢复任务配置管理，支持多用户、权限分离管理；支持基于角色的访问控制，图形化的日志、报表、系统概况； 5、支持主流操作系统平台，具备Windows、Linux等系统平台的保护能力，满足IT系统复杂性和兼容性需求；支持对Oracle、SQL Server和MySQL等主流数据库备份，支持Windows和Linux系统的文件备份；支持Oracle、SQLServer和MySQL等主流数据库的在线备份，支持完全备份、增量备份、日志备份，提供多种不同的备份策略。备份过程中无须任何脚本，无须通过命令行方式，采用全图形化方式进行数据库备份或恢复作业； 6、可自动发现识别业务主机中安装的数据库，包括Oracle、SQLServer和MySQL实例，无需手动人为干预； 7、支持全量、增量和差异备份，支持虚拟机批量备份、批量恢复，支持运行、停止、暂停等状态虚拟机的备份；支持备份数据加密/压缩传输；支持备份数据压缩、重复数据删除； 8、实现对虚拟机深度有效数据提取，只备份已经写入的数据，对于虚拟机中无备份价值的数据（包含交换文件块、删除文件块、分区间隙等）不进行备份； 9、支持虚拟机瞬时恢复在线迁移功能，可将瞬时恢复的虚拟机从备份系统在线迁移到生产存储，迁移完成后数据不丢失；支持可视化的大屏监控中心系统，支持一键投屏，实时查看备份系统软件及硬件情况，采用丰富的视觉元素呈现，多种图形、图像显示。支持实时动态显示虚拟化平台宿主机信息、虚拟机数量、已保护和未保护虚拟机信息，支持备份存储信息实时监控，支持备份节点性能实时查看，包括CPU、内存和网络等信息，支持当前任务信息查看和动态显示。 10、提供备份系统软件版本一键在线升级功能，通过在线上传升级包即可完成备份系统的软件升级，无需重装备份系统，提升运维效率； ◆11、支持数据自动重建机制，当主机或者磁盘故障后，系统将按照设置中预留的时间用于确认故障，超时将进行自动重建，快速恢复数据的冗余度，确保用户数据的可靠性和安全性；（提供证明材料） ◆12、数据自动平衡，无需中断业务，支持在设定时间内自动进行数据热平衡，实现各个磁盘容量可以均衡利用，同时支持智能限速，自动感知业务IO，智能调整非业务流量，保证业务正常运行。（提供证明材料） ◆13、支持一键检测功能，支持用户自行检测系统运行状态、系统配置，检测包括CPU、内存、硬盘、网口等硬件健康问题，并针对问题能够提出解决推荐办法。（提供证明材料） | 台 | 1 |
| 125 | 3米万兆多模光纤跳线 | 1、LC/UPC-LC/UPC万兆OM3多模双芯光纤跳线(3m).产品标准：TIA/EIA-568B、YD/T1272、YD/T 987、YD/T926.3 2、产品性能：陶瓷插芯，插销式锁紧，活动连接；适用于LC型适配器； 3、插拔寿命：≥1000次。 4、插入损耗：多模：PC≤0.3dB；回波损耗：PC≥45dB； 5、环境性能：温度范围：-40℃～+80℃； | 条 | 40 |
|  | 安全服务 |  |  |  |
| 126 | 网络安全专项服务 | 1、渗透测试服务 （1）提供1次渗透测试服务，服务范围：对医院的业务系统如HIS系统、LIS系统、OA系统、PACS系统、体检系统、手麻系统、电子病历系统、B超、支付系统\公众号、心电图系统、不良事件系统、物资系统、影像前置机、检验单打印服务器、输血服务器、绩效系统、医院官网等进行集中渗透测试服务，有效发现安全风险并对结果进行验证，确保100%无误报。 （2）服务方法：采用人工黑盒的方式对用户的应用系统进行模拟攻击测试。主要测试方法包括：信息收集、身份验证突破、策略配置漏洞、Web服务漏洞利用、访问控制突破、系统用户提权、内外网混联检测、网页代码漏洞、端口扫描、远程溢出、口令猜测、本地溢出、客户端攻击、中间人攻击、web脚本渗透、B/S或C/S应用程序测试等。 （3）工作参考规范：信息安全技术 信息安全风险评估规范（GB/T 20984-2007）信息技术 信息安全管理实用规则（GB/T 19716-2005)(ISO/IEC 17799:2000)信息系统安全风险评估实施指南信息系统审计标准（ISACA）等规范。 （4）使用工具：拓扑分析工具：DNS Sweep、Nslookup等；自动化扫描工具：、Nessus、AIScanner等端口扫描、服务检测：Nmap、SuperScan等；密码、口令破解：John the ripper、L0phtcrack、MD5 Crack、Cain等嗅探分析工具：Ethereal、Entercap、Dsniff等；Exploiting 利用工具：Metasploit Framework、Core Impact、Canvas等应用缺陷分析工具：SQLMAP等；移动APP测试工具：捉虫猎手、IDA、JEB、APKTools、APKIDE、bakSmali、dumper等。 （5）服务交付物：《系统渗透测试报告》、《系统渗透测试复测报告》。 2、重大活动期间安全保障服务 （1）提供重大活动期间如护网期间，提供1名工程师现场保障服务，一年内进行不少于5天的现场值守，工作时间8小时/天制。实时配合重要时期的相关防守操作。 （2）重大活动前的保障工作，需检查整网安全运行状态，检查各业务系统是否有木马或蠕虫病毒入侵，检测各业务系统流量是否正常，检查互联网资产暴露面，检查系统漏洞情况，检查各设备是否已达到策略最优以提升安全防护效果，检查弱口令并协助整改，检查僵尸主机和僵尸账号等工作。 （3）重大活动进行时的保障工作，详细观察监控整体网络架构和系统的安全情况，若发现异常，应及时通报单位信息安全负责人，并协助管理员进行防范。 （4）服务交付物：每日出具《重大活动时期安全保障报告》。 | 台 | 1 |
| 127 | 等保整改专项服务 | 按网络安全等级保护合规性要求，对网络进行安全结构优化、策略优化，协助医院通过等保测评。包括但不限于定级备案、安全自查、安全整改等支撑服务。 （1）含网络安全意识培训，制定应急响应预案。 （2）资产识别：自动化资产排查，识别具备IP地址的IT资产及端口暴露情况，根据资产重要性赋值资产价值，列出资产情况并区分重要性等级。 （3）基线核查：对服务器等硬件设备及其承载的软件等级保护合规角度进行配置核查，检测网络设备的安全配置弱点和部分主机的安全配置错误等安全隐患，并根据可能产生的后果划定等级并协助医院做好安全加固。 （4）WEB漏洞扫描：通过Web扫描器对Web前端与Web应用程序通信数据进行检查，检查Web应用程序，探测、分析其响应，发现潜在的安全问题和架构缺陷，并对中高危的漏洞进行人工确认，验证漏洞有效性，提出整改建议。通过扫描工具可识别出注入缺陷、跨站脚本攻击、非法链接跳转、信息泄露、异常处理等安全漏洞。根据可能产生的后果划定等级并协助修复漏洞和整改建议。 （5）主机漏扫：基于CVE、CNVD、CNNVD等漏洞数据库，通过扫描对指定的远程或者本地的网络设备、服务器、操作系统、数据库、中间件等进行安全弱点检测，通过扫描工具识别多种其中存在的安全漏洞，根据可能产生的后果划定等级并协助修复漏洞和整改建议。 （6）制度完善：按照等级保护要求完善医院网络管理制度。 | 台 | 1 |
| 128 | 等级认证（3级）信息安全测评服务 | 等级认证（3级）信息安全测评服务 | 台 | 1 |
|  | 系统6：云办公系统 |  |  |  |
| 129 | 超融合服务器 | 1、配置≥2颗6226R(2.9GHz/16核/22MB/150W)CPU模块； 2、配置≥128GB（4*32GB）DDR4内存； 3、配置≥2块240GB SSD硬盘，4块6TB 7.2K SATA HDD硬盘，2块960GB NVMe SSD硬盘； 4、配置1块独立Raid阵列卡，实配缓存≥2GB，支持缓存数据掉电保护； 5、配置2块4个千兆电口，1块万兆网卡（含光模块）； 6、配置≥2块冗余交流电源模块； 7、配置标准滑轨、安全面板。 | 台 | 3 |
| 130 | 云计算平台软件 | ▲1、要求采用超融合架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。所有功能模块需要通过一个厂家的一套软件实现超融合部署，不可以使用多套软件或产品叠加实现 2、管理平台为B/S架构，中文界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置操作。 3、软件平台支持添加、移除服务器主机节点，最多可支持添加≥64个主机节点； 4、支持向导式添加主机节点，为降低部署难度，支持精简纳管主机节点，仅需输入主机节点名称、主机IP地址即可完成主机节点添加。支持主机性能状态监控，能以小时、天、周、月、季度、半年、一年维度，对主机CPU使用率、内存使用率、磁盘速率、磁盘IOPS、网卡错误数、丢包率、网卡带宽进行性能监控记录。支持虚拟机热迁移功能 ▲5、采用分布式存储架构，可以将服务器集群中多个节点的本地磁盘融合为统一存储资源空间，具备在线Scale-out扩展能力，任一节点故障，都不会影响数据的正常访问，存储系统仍然保证数据100%的完整，并且不会停机中断服务。 6、存储池可以设置的冗余策略至少包括：2副本、3副本、纠删码等冗余策略，纠删码可以按照2数据1校验的方案部署并实际使用，磁盘空间的利用率超过66%。 7、支持数据均衡负载策略，当存储池扩容或者节点/容量盘出现故障时，触发数据重分布。 ▲8、产品要求服务器后期扩容数据盘时，软件支持插一块硬盘，实现扩容，无需定制化，即插即用。为保证分布式存储的性能，三节点集群模式，要求4KB块大小全随机100%读IOPS大于160万。为保证硬盘故障后，数据可以快速重构，要求产品的分布式存储性能，满足1T数据重构时间不超过20分钟。为避免用户数据外泄，要求分布式存储采用块虚拟化技术，将用户的文件切分成多个小数据块，以裸数据的形式分别保存在不同服务器的不同硬盘上。避免硬盘故障维修时，原故障硬盘被第三方公司/人带走，导致数据外泄。 9、支持Docker Swarm技术实现服务器高可靠。 当服务器数量为3台时，支持任意1台服务器故障，可自动恢复并继续提供服务；当服务器数量为7台时，支持任意3台服务器故障，可自动恢复并继续提供服务。支持创建虚拟交换机，支持FLAT虚拟机交换机，支持VLAN虚拟交换机。支持查询、下载系统管理员的操作日志，日志包括：管理员账号、IP地址，操作时间、操作内容。 | 套 | 3 |
| 131 | 云终端控制授权 | 1、采用BS软件架构，中文图形化管理页面 ▲2、为了方便管理和使用，要求管理平台至少要包括镜像管理、用户管理等关键功能模块 ▲3、为了方便后期的扩展性，要求可以通过医院原有云桌面服务器即可支持对IDV、TCI终端的统一纳管，要求在管理页面首页即可查看IDV、TCI终端的使用情况； ▲4、为了方便后期的扩展性，要求一台终端具备可以同时部署IDV、TCI桌面的能力，并且可以实际使用。可以在镜像选择页面同时提供2种镜像，根据用户选择的镜像进入系统的同时自动判断使用哪种类型的桌面启动， 5、支持分级分权管理，可以按需自定义不同角色用户对应的管理权限：①可以针对角色指定其可以操作的功能菜单，至少包括镜像管理、用户管理、系统设置等权限设置②可以针对角色指定其可以操作的具体功能按钮，至少包括镜像模版的删除、创建、复制、快照管理等权限设置 ▲6、终端支持完全离线模式，即在云终端控制器连接中断时，依然可使用当前正在使用的镜像环境，保障业务连续性； 7、为满足操作系统、安卓编程等课程的使用需求，要求支持嵌套虚拟化功能，可与在VDI、IDV、TCI桌面上均可以正常使用VMware、androidstudio等需要运行虚拟机的软件 ▲8、为方便正版软件的部署和使用，要求所投产品支持个性化配置保存功能，在还原桌面的情况下，首次完成软件的逐台注册激活后，可以将激活信息保存至个人数据盘中。之后即使更新镜像模版也不会破坏激活信息，无需重新激活。 9、要求支持镜像模版自动快照，每次镜像发布时可以自动为镜像模版打快照，支持的最大快照数量不少于8个 ▲10、为了管理的便捷性，要求管理员可以通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发，整个过程一键操作无需在web管理平台反复启动和关闭虚拟机。 | 套 | 150 |
| 132 | 3M单模双芯光纤跳线 | 1、LC/UPC-LC/UPC单模双芯光纤跳线(3m)，陶瓷插芯，产品标准：TIA/EIA-568-B、YD/T1272、YD/T 987-1998、YD/T 926.3 2、产品性能：陶瓷插芯，插销式锁紧，活动连接；适用于LC型适配器；插入损耗：UPC≤0.2dB；回波损耗：UPC≥50dB；环境性能：温度范围：-40℃～+80℃；插拔寿命：≥1000次。 | 条 | 10 |
| 133 | 万兆光模块 | 1、万兆LC接口模块（1310nm），10KM，适用于SFP+接口 | 台 | 4 |
| 134 | 服务器操作系统 | Win Svr 2012标准版 | 套 | 3 |
| 135 | 计算机应用、网络系统试运行 | 计算机应用、网络系统试运行 1、系统试运行信息点300以下 | 系统 | 1 |
|  | 系统7：信息发布系统 |  |  |  |
|  | LED屏显示系统 |  |  |  |
| 136 | 室外门口LED条屏 | 室外门口LED条屏 P10单红色 一、显示屏技术要求： 1、物理点间距：10mm；模组尺寸：320*160mm；物理点密度：10000/㎡；发光点颜色：1R； 2、LED封装方式：SMD2727； 3、单元模组显示分辨率：32*16; 模组功率：≤16W；最佳视距：≥10m；最佳视角（水平/垂直）：140°/140°；最大功耗：300W/㎡； 4、驱动方式：1/4恒流驱动； 5、换帧频率：≥60Hz；刷新频率：≥600Hz；亮度：≥650cd/㎡；工作环境温度：-20℃-50℃工作电压：220V±10% 6、亮度调节方式：手动100级可调； 7、平均无故障时间：＞10000小时； 8、寿命：＞100000小时； 9、失控率：＜0.0001； 10、PCB电路板：双层,标准12接口； |  | 13.83 |
| 137 | 室内LED单基色显示屏 | 室内LED单基色显示屏 P4.75单红色 一、LED单色屏尺寸 1、整屏分辨率：宽度1344点*高度224点 2、模组数量：宽度21张*高度7张 二、显示屏技术要求： 1、物理点间距：4.75mm ，物理密度:44321点/㎡；单元板尺寸：304mm*152mm ， 2、单元板分辨率：64点*32点；显示颜色：1R，单元板重量：170克 3、模组厚度：15mm；峰值功率：475W/㎡，工作功率：235W/㎡； 4、扫描方式：1/16扫描，封装方式：2121灯珠； 5、最佳视距：5m-12m，水平视角：120°，垂直视角：180°； 6、驱动方式：恒流驱动； 7、亮度：≥600cd/㎡； 8、线路板：沉金工艺，线路铜厚40um，过孔铜厚20um，镍层120u″，金层1u″ 9、封装胶水：环氧树脂，耐高温135度 |  | 7.74 |
| 138 | 室内全彩色LED显示屏 | 室内全彩色LED显示屏P2.5 一、全彩 LED 屏体尺寸: 1、显示净尺寸：宽度7.36m × 高度4m =29.44㎡ 2、整屏分辨率：宽度2944点*高度1600点=47104003、模组数量：宽度23张*高度25张二、显示屏技术要求： 1、点间距：2.5mm；灯珠封装∶SMD2121；像素密度：160000点/平米；对比度∶ ≥8000∶1；最大亮度：≥800cd/㎡ 2、亮度鉴别等级：符合SJ/T 11141-2017 标准 C 级，Bj≥20；可视角度∶ 水平≥170°，垂直≥170°；色温：白平衡6500K±5%（1000K至20000K 可调）。 3、平整度等级：符合 SJ/T11141-2017 标准 C 级；P≥0.5。 4、PCB设计∶PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用多层盲孔设计及沉金工艺设计，符合 CQC13-471301-2018 标准。均流并联∶显示屏支持均流并联，1+1，智能热备份。动态节能:带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 45%以上。电源平均效率:按 GB20943-2013附录A的规定进行，在室温下，LED显示屏供电电源的功率因数不小于 90%，转换效率不小于70%。PCB阻燃:PCB板电路板依据GB4943.1-2011标准，防火保护外壳内的元器件和其他零部件。阻燃等级达到 UL94 V-O等级。 5、平均失效间隔工作时间（MTBF）：≥50000h。 6、HDR显示技术:依据CESI/TS008-2016 标准，支持 HDR高动态光照渲染技术。逐点校正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失<8%。工频磁场：满足工频磁场抗扰程度测试等级10A/m。自动除湿功能：系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min，使屏体从10%到100%零度逐步显示，提升产品稳定性。防眩光功能∶采用黑色防眩光设计，防止炫光影响可提升视觉观感。光生物安全：依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类在 8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在1000S（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA），并在1000s（约 2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在 10s 内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s 内不造成对眼晴的红外辐射危害（EIR） LB≤100W.m-2 sr-1。 7、对地漏电流：依据SJ/T11281-2017发光二极管（LED）显示屏测试方法，在1.1倍额定电源电压下，测试样品的电源线对金属外框间的对地漏电流不大于3.5mA/㎡（交流有效值）。 8、绝缘电阻试验（表面绝缘）：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥10OMΩ，湿热条件下应≥2MΩ。 9、无线电骚扰辐射发射：符合GB9254-2008,30MHz-1000MHz，Class B要求；。 10、休眠模式的功耗：显示屏黑屏不点亮时功耗≤2.13W/块 ≤41.63W/㎡。抗 UV 实验：抗紫外线 UV 辐射≥5 级。干扰光：符合 GB/T36101-2018LED 显示屏干扰光标准LED 显示屏亮度的限值规定。盐雾试验：满足盐雾 10 级要求。 |  | 29.44 |
| 139 | 视频处理器 | 1、支持丰富的数字信号接口，包括3路HDMI2.0、1路DVI、2路SDI； 2、最大输入分辨率4096*2160@60Hz，支持分辨率任意设置； 3、最大带载720万像素，最宽可达8192像素，最高可达4096像素点； 4、支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； 5、支持3画面显示，位置、大小可自由调节； 6、支持HDCP 2.2； 7、双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 8、支持亮度和色温调节； 9、支持低亮高灰： 10、为确保系统参数的快速恢复与准确性，控制系统大屏参数可支持云端备份与恢复 | 台 | 1 |
| 140 | 接收控制器 | 1、支持市场主流常规芯片、PWM芯片、士兰芯片； 2、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 3、可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 4、支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正； 5、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 6、支持静态到64扫之间的任意扫描类型； 7、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏 8、单卡支持32组RGB信号输出； | 台 | 69 |
| 141 | 联网播放盒 | 1、支持4G、WiFi、有线网络等多种联网方式，快速部署实现智能云管理功能，多屏幕、多业务、跨区域统一管理。支持使用PlayerMaster进行节目编辑和发布，支持节目多窗口任意排布，支持视频、图片、文本、表格、天气、时钟等各种节目素材播放。 | 台 | 1 |
| 142 | 开关电源 | 1、标准超薄产品，高度30mm 2、-20~+70℃工作温度（具体查看降额曲线） 3、短路/过载保护功能 4、100%满载老化 5、效率高、高可靠性 | 台 | 115 |
| 143 | 管理电脑 | 1、I5-10400；8G；128G+1TB；2G独显；23.8寸 | 台 | 1 |
| 144 | 管理控制系统（播放软件） | 一、播放软件： 1、可在WIN7、WIN2000、WINXP等操作系统下运行。 2、支持多屏编辑、多屏独立播放、数据库显示、表格输入、网络功能、后台播放、定时播放、多窗口多任务同时播放、文本支持Word，Excel。能支持MPG／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF等视频文件。 3、具有日期、时间、日期+时间、模拟时钟等各种正负计时功能，日历可透明显示。 4、PPT播放功能:紧急插播和即时通知功能。 5、开机可自启动和启动软件自动播放功能。专业播放软件，无需安装解码器，自带解码，支持99%以上的播放文件格式。多显示屏导播:软件可同时导播多个映射位置不同的显示屏，每个显示屏可设置不同的播放方案。丰富的媒体属性:支持媒体的背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、文字效果、字体、风格、透明等属性设置。远程显示屏管理通过一台计算机的操作远程控制和发布播放方案到显示屏。实用的日志管理功能,可查看任意日期的播放日志，或导出为Excel报表文件,可对任意日期的媒体做播放统计,并导出为Excel报表文件。 二、控制软件（调试、测试软件） 1、可实时监控显示屏内温度，且能在显示屏超过一定温度时可自动断电或自动打开散热系统，对显示屏进行保护。 2、控制软件功能表现：满足用户文档的需求，软件不自相矛盾且不与用户文档矛盾。控制软件功能实现：设置屏参、扫描配置、测试显示屏、故障排查。控制软件可靠性：可识别不合理的输入，且不作为许可的输入加以处理。 3、支持屏体硬件工作状态实时监控，如发送卡，接收卡，DVI视频信号、温度、电压等。支持刷新率优先、灰度优先、亮度优先多种显示模式适应各类使用现场。支持灯板信息回读显示、支持接收卡参数回读显示、显示屏连接图回读显示。支持显示屏亮度自动调节，软件调节，手动调节多种模式。支持逐点亮色度校正、亮暗线消除校正、多批次模组智能校正。支持多个显示屏进行独立控制，支持信号源在多个显示屏中共享的功能。支持程序导入和导出功能。支持各大IC厂商的各档IC调试，支持智能IC扩展属性调节，支持灯板flash管理。 4、预装LED视频控制软件。 | 台 | 1 |
| 145 | 防水音柱 | 1、工作电压70/100V，功率30～60W,多个配接端子；最大声压级达106±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz；重4.5kg，全天候设计，金黄色外观，铝网，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；喇叭单元4"全频扬声器x1,2.5"高音扬声器x1；灵敏度高(89±2dB)，声音清晰、明亮。 | 台 | 2 |
| 146 | 功放 | 1、三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口。100V,70V120W定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出。各通道独立音量控制,高音和低音音调控制。5单位LED电平表,甚易监察工作状态,输出短路保护并告警。输出调整率由满载到空载，小于3dB输出方式P1，70V、100V定压输出，辅助输出≥1V | 台 | 1 |
| 147 | 智能配电箱 | 1、配电箱最大功率（KVA）：100； 2、输入接线方式：三相4线&地线； 3、输入电压（V）：220-380； 4、输入频率（Hz）：50/60； 5、输出电压（V）：220； 6、分路开关容量（A）：40，单相/三相可选； 7、防雷：C级20kVA，Ip等级：Ip30； 8、物理参数：长×宽×高（mm）：400*500*250； 9、工作温度（℃）：-10-40，工作湿度（%）：10-90 无凝结。 | 台 | 1 |
| 148 | 钢结构框架 | 1、钢结构采用（国标）镀锌材料，方通厚度≥1.2mm，含包边尺寸：7.48m*4.12m=30.82平方。 2、显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料，不可采用非标； 3、支撑钢结构需做好防锈处理； 4、屏体正面全部采用拉丝黑不锈钢包边。 | ㎡ | 30.82 |
| 149 | 32寸信息发布显示一体机 | 1、显示屏尺寸：32寸 2、处理器要求：64bit 四核 ARM Cortex A53，1.3GHZ；内存要求：≥1GB；外存储：≥8GB 3、操作系统：Android 4、分辨率≥1366*768；亮度≥400 cd/m2 5、工作电压：220V 50Hz；整机额定功率：≤60W；待机功率：≤1W 6、内置RTC时钟，支持全天多时段定时开关机 7、需采用B/S架构，具备统一的管理后台，支持后台远程升级，截图，调音量等。 8、为保证系统的稳定性和安全性，软、硬件须为同一厂家。 | 台 | 31 |
| 150 | 55寸电子地图导航 | 1、网络液晶一体机（立式） 2、显示屏尺寸：≥55寸 3、处理器要求：高于等于64bit 四核 ARM Cortex A53，1.4GHZ 4、内存要求：≥2GB；外存储：≥8GB 5、操作系统：Android 6、分辨率≥1920*1080；亮度≥350 cd/ m2；工作电压：220V 50Hz；整机额定功率：≤120W；待机功率：≤1W 7、内置RTC时钟，支持全天多时段定时开关机 8、需采用B/S架构，具备统一的管理后台，支持后台远程升级，截图，调音量等。 9、为保证系统的稳定性和安全性，软、硬件须为同一厂家。 | 台 | 2 |
| 151 | 55寸专家排班联屏 | 1、网络液晶一体机 2、显示屏尺寸：≥55寸 3、处理器要求：高于等于64bit 四核 ARM Cortex A53，1.4GHZ 4、内存要求：≥2GB；外存储：≥8GB 5、操作系统：Android 6、分辨率≥1920*1080；亮度≥350 cd/ m2；工作电压：220V 50Hz；整机额定功率：≤120W；待机功率：≤1W 7、支持红外触摸 8、内置RTC时钟，支持全天多时段定时开关机 9、需采用B/S架构，具备统一的管理后台，支持后台远程升级，截图，调音量等。 10、为保证系统的稳定性和安全性，软、硬件须为同一厂家。 | 台 | 1 |
| 152 | 有源音箱 | 1、声道: 2.0，有源RMS20W | 台 | 4 |
| 153 | 机顶盒终端 | 1、CPU： 四核 ARM 64 位Cortex-A55 架构 主频 2.0G；GPU： G31*2 2、内存：2GB；外存储：eMMC 8GB 3、主板型号：AmlogicA905D3 4、系统：安卓9.0 5、视频接口：HDMI/AV ；音频接口：3.5 接口 ；数据接口：USB2.0/USB3.0；通信接口：10/100Mbps；音频解码器:MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE；视频解码器:VP9/H.265/AVS2 up to4Kx2K@60fps,H.264 4K@30fps, AVS+/VC-1/MPEG1-41080P @60fps；图片格式：HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF 6、整机额定功率：≤10W；待机功率：≤0.5W；工作电压：DC 5V 2A | 台 | 2 |
| 154 | 多媒体信息发布系统 | 1、系统可设定单级或多级的组织管理和内容发布权限，实现统一管理、集中控制。系统可精确地定义指定显示器播放内容的播放点、播放时间及播放周期。各个播放点可以播放相同或不同的内容。可播放医院各类素材信息：如视频、文字、图片、动画、数据信息以及有线电视频道的素材。可自由定义各种显示效果如：全屏显示、多窗口显示，支持16:9、4:3比例显示模式。 2、系统应采用B/S架构设计，方便医院对系统的管理。 3、要求系统与HIS系统、PACS系统、LIS系统可平滑对接，便于信息发布机（系统）可调用多种数据。系统支持导入天气预报、医院内部时时新闻等公众信息；系统支持导入医院文化建设宣传、医院集体活动、病友欢迎等人文信息； 4、可以在管理端控制和调节各个显示终端的声音大小。可以指定空闲时间下载发布，宽带占用率低，不会影响正常的网络办公。在网络断开或服务器瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。 5、管理端实时监测各个播放端的系统运行情况和任务播放情况，可以对各个播放端进行接管控制，抓屏查看播放端播放内容。远程指令和操作：管理端可通过网络控制播放端及显示设备进行定时和随时的远程开机、关机、重启、开关屏、查看下载情况、开关机时间设置、开关屏时间设置等操作。 6、支持提供常规节目模板库；管理员可自行设计制作模板，或在模板基础上进行定制修改形成新的模板，可以保存、复用；可以导入导出节目模板；信息发布系统需支持与排队叫号系统同一平台管理，方便日常运维。支持多种播出方式：自动播出、定时播出、即时插播、多时段播出等。即时插播，将插播的内容设定完成，立即派送到指定的单个或多个客户端，系统将插播任务规划及多媒体内容下载到各个指定的客户端，并纪录传送结果；客户端成功接收后立即播放插播任务，插播任务结束后恢复执行原来的任务表。 7、对所有显示终端设备进行有效的管理，包括IP管理、显示终端分组管理等；系统的操作员均有唯一的操作员ID、操作密码。用户安全策略由用户认证系统统一设置，每个操作员的操作等级及权限设置应至少包括允许操作的单台设备或者设备组、允许操作的功能，用户之间可以相互屏蔽各自的资源和频道等。用户认证系统具备操作员ID号的创建、删除、分配和修改功能；对系统的用户及用户组、发布点及发布组、多级管理等功能进行权限的设置，以方便系统的管理及维护。播出单审核功能：系统具备播出单审核与预览功能，操作员编辑后的播出单，需要通过对应的审核员进行审核，审核后的播出单才能进行发布，审核部通过的进行打回，通过站内消息通知操作员。 8、媒体发布终端具备一定的存储能力，可支持本地离线的发布，保证遇紧急情况时，所有显示屏都可正常播出本地节目。在正常网络播放过程中，由于意外状况导致网络中断，媒体发布终端会自动切换至本地的默认应急节目程序，待网络恢复正常后，系统会自动切换到网络程序断点续播。对于离线播放终端：终端在工作时间一直处于播放状态，它采取边下载边播放的模式。只有新任务下载成功，才会执行新的播放任务。 9、实时查看各终端的网络联机状态监控其运行情况，提供播放日志，管理人员可以直接浏览、查询和导出。日志文件的数据包括播放文件的时间信息及次数、文件下载时间、开关机时间等等； | 套 | 1 |
| 155 | 医生排班显示系统 | 1、门诊专家排班系统，用于专家排班展示（多联屏信息显示），可实现专家显示信息的编制与设置。 | 套 | 1 |
| 156 | 医院智能导航系统 | 1、患者可以通过触摸目的地位置，获取从所处位置到达目的地的最优路线。 2、患者可以通过检索目的地名称，获取从所处位置到达目的地的最优路线。检索方式可以全拼搜索、首字母搜索、手写搜索。 3、地图上应用显著路线指向患者所需路线，可同楼层路径导航，可跨楼层路径导航。 4、在一段时间内没有患者触摸，也播放屏保视频。 5、系统需基于B/S架构，通过管理机对系统进行管理操作，采购单位可根据需要自行调整、编辑、发布地图和宣传的内容。 6、系统要求具有权限管理。 | 套 | 1 |
| 157 | 楼层导航CAD标点 | 楼层导航CAD标点 在CAD图纸上进行地图导航点位设计及标点 | 套 | 1 |
| 158 | 多媒体信息发布系统 | 多媒体信息发布系统（交互式触摸查询系统） 1、触摸式查询软件后台 | 套 | 1 |
| 159 | 配电箱 | 1、含2P25A空开1个。每块单基色LED屏配置1套。 | 台 | 13 |
| 160 | LED大屏电力电缆 | P2.5 LED大屏电力电缆 YJV5*10mm2 | m | 20.00 |
| 161 | 单红色LED屏供电电缆 | 单红色LED屏供电电缆 RVV3*2.5 | m | 398.07 |
|  | 调试及试运行 |  |  |  |
| 162 | 视频系统测量 | 视频系统测量 1、含测量指标显示屏图像清晰度、测量指标显示屏亮度、测量指标显示屏对比度 | 系统 | 1 |
|  | 系统8：门禁系统 |  |  |  |
| 163 | 门禁管理工作站 | 1、I5-10400，8G，128G+1TB，2G独显，23.8寸 | 台 | 1 |
| 164 | 门禁服务器 | 1、2U机架式服务器，配置1颗Intel Xeon 3204(6C,85W,1.9GHz)处理器，配置1条16GB DDR4内存，最多可搭配16个DDR4内存，配置1块2TB 7.2K 3.5" SATA硬盘，,标配支持12个3.5寸硬盘，提供1G、10G、25G、40G多种网络接口选择，配置2个千兆网口，BMC管理模块，支持IPMI、SOL、KVM Over IP、虚拟媒体等管理特性，对外提供1个1Gbps RJ45管理网口(支持NCSI功能)配置1个550W电源，支持1+1冗余 | 台 | 1 |
| 165 | 门禁管理软件 | 1、系统采用B/S与C/S混合架构。各用户可采用浏览器直接访问系统，客户端不需安装软件，系统操作员通过浏览器对系统权限进行新增、修改、查询等操作，来实现对各个子系统的数据维护工作。所有子系统的状态和实时事件，包括正常事件和异常事件（含报警事件）等，在局域网内通过打开监控客户端进行操作。 2、系统权限管理功能: 超级管理员拥有所有角色权限，超级管理员可根据用户需求给普通管理员创建不同的角色管理权限。超管可管理所有普通管理员。普通管理员管理管辖内的设备与用户。 3、卡片管理:卡片信息，能在网点前端录入指纹再由中心分配权限后卡片管理生效 ;也可以在中心录入指纹信息，通过中心统一进行人员指纹 /卡/车牌管理(对指纹 /卡/车牌，添加、删除、修改、调动)，方便人员调岗管理。 4、上/下班时间段管理: 1.出入口系统能设置正常工作时间段与非工作时间段:2. 根据用户设定的上 / 下班时段设置不同的验证开门方式。 5、多种授权开门方式: 单卡: 单卡验证通过后即可验证开门:双卡 :两张己有开门权限的卡，在有效时间内组合成功验证通过后即可开门:首卡/受限首卡:这两种授权方式必须是同占时存在才起作用。 一天中必须先刷首卡，首卡验证开门成功后，受限首卡才能正常验证通过，凌晨过后又必须重新刷首卡，受限首卡才多种授权开门能验证通过; 前端发送开门请求，中心端可选择指纹确认开门或者刷卡确认开门。 6、远程管理功能:远程开/关门、远程读取设备端口/用户权限、远程升级设备、远程重启设备。 7、指纹动态码开门功能:前端指纹验证成功后，将发送相应的动态码到指定用户手机上，在动态密码验证通过后才能正常开门。 8、胁迫报警功能: 在验证设备的工作状态下，通过键盘读卡器输入预先设定的胁迫密码或者胁迫指纹，门锁正常打开，胁迫报警时能联动前端网点的隐蔽声光警号让网点前端人员知晓警情，同时监控中心平台能弹窗带语音提醒并联动原有至少4路摄像机同时观看;并将报警信息以短信的方式发给相关人员。 9、电子地图: 电子地图通过不同的图片颜色来反馈门点的实时状态，门状态分为关闭、开启、报警这二种。当现场的门点状态发生变化时即可在电子地图中显示。 10、多网点管理功能: 系统支持 9000 个以上网点同时在线管理调度等工作。 11、自动数据同步，断网断点数据补传: 设备可脱机使用（不联网），设备联网后可自动同步数据。 12、系统模块：在管理系统软件中 ，能对门禁、通道、访客、 考勤、梯控、停车场、巡更、会议所有模块 或子系统进行授权、管理等操作。 13、通讯加密：通过网络抓包工具，对软件与设备之间的通 讯进行抓包，加密前为明码，加密后为乱码。 14、扩展功能：系统扩展性能良好，可提供详尽的数据接口、DLL动态链接库及相关数据接口说明文件，包括样板程序，方便用户二次开发。 | 套 | 1 |
| 166 | 服务器操作系统 | Win Svr 2012标准版 | 套 | 1 |
| 167 | 数据库 | SQL 2012 标准版 | 套 | 1 |
| 168 | 发卡器 | 标准USB输出格式，即插即用，无需驱动 | 台 | 1 |
| 169 | 人脸录入仪 | 人脸录入仪 USB摄像头 | 台 | 1 |
| 170 | 指纹录入仪 | 1、支持USB接口，桌面式中心指纹采集、中心远程确认。 2、工业级设计：人体工程学外观设计，时尚舒适 3、性能强大稳定：最高可按压采集 1000 万次。 4、可自动适应干性、湿性、破皮、脏污等各种手指的高效采集和识别；抗静电能力强，环境适应性好 5、支持 360 度指纹旋转采集，轻轻按压手指即可获取清晰的指纹图像 6、指纹采集方式：半导体射频按压 7、通信方式：USB 2.0 /3.0兼容 | 台 | 1 |
| 171 | IC卡 | 1、S50芯片，非接触IC（芯片内置，感应式） | 张 | 100 |
| 172 | 单门双向控制器 | 1、控制器采用全模块化设计，在问题判断、产品程序升级时可独立使用。 控制器支持百台到上千台设备组网，需满足大楼多门点的管理数量要求。 2、采用CS和BS混合组网架构，支持远程设备升级、管理、维护。 采用ARM9,32位高性能处理器，满足多组合、大数据分析处理需求，（支持20万卡张卡、100万条数据），满足大楼统一综合管理需求。 全面支持RS485、维根识读设备的混合接入。 3、 安装方式：支持壁挂安装和机柜式安装，机柜式设计采用1U或2U结构。 4、可管理4个门禁点，提供网络接口、RS485接口，可实现服务器本地控制或采用互联网访问的web控制进行通讯，具有二次开发接口协议能力。处理器：ARM9 32位；RAM：128MB；时钟：支持NTP自动校时和远程中心校时 5、LED指示：17个指示灯，包含电源、系统工作、通讯、门锁、报警输出、RS485状态指示灯。显示：4位8段数码管，支持按键选看；防拆开关：1个；支持门数：4门；验证设备接口数量：8；WIEGAND通信接口：8 6、前端验证设备类型：非接触感应卡、密码、指纹、人脸等；门状态输入：4个；开门按钮：4个；报警输入数量：3个；报警输出数量：5个；门锁输出：4个；电路保护：过流过压保护，所有I/O、电源接口都有；防静电保护：符合GA/T394-2002标准，ESD 接触放电8KV；防浪涌保护：有，2KV；视频联动：支持海康、大华、金三立、汉邦等NVR\DVR；消防联动：支持；互锁功能：支持双门、多门组合软件互锁功能，最大支持2门互锁功能。 7、紧急常开常闭功能：具有消防报警输入口，当发生火警或其它紧急情况可一键对所有门进行全开和全闭；通讯方式：支持 TCP/IP、3G/4G、RS485联网方式、有线与无线（WIFI）可自动切换；USB2.0： 1路；TF（MICROSD）卡接口 ：1个；用户容量：≥200000张卡片 8、脱机事件记录容量：≥1000000条脱机存储记录；数据保存： 10年 ->断电状态可保存10年 9、支持硬件报警输入、输出；软件报警实时显示；支持防拆、紧急、胁迫、非法开门、恶意破坏、开门超时、断网、电池欠压、断电时发出报警信息；；报警输入延迟：可设置1-65534秒 10、4态检测：支持所有输入端线路4态检测（即开路、闭路、短路、断路），实时监控输入端线路的4种状态。； 11、门状态提醒：实时检测门状态，联动视频、音频，声光报警等多种告警功能。；脱机运行：支持；周编程（开门时段管理）：≥1000个；假日编程（节假日管理）：≥1000个（每个编程支持100个以上假日每天50个以上时段）；开门权限组管理：≥1000个；管制开放时间段：≥1000个；三防功能：控制器主板经过三防处理（三防漆处理）；输入电源：DC12V±20%；输出电源：每个读头提供500mA电流；可内置12.5A电源 12、工作环境温度：-20℃-55℃；工作环境湿度：10-90%无冷凝 13、开门方式：支持卡、卡+密码、纯密码、首卡、首卡+密码、双卡、双卡+密码、胁迫码、多卡分组、生物识别（指纹、人脸等）、指纹+中心确认、出门按钮等多种开门方式。 14、自动数据同步和断网断点数据补传： 设备与服务器之间的数据可以自动同步，无论是设备上传状态事件信息还是服务器下载人员、权限数据等都支持网络恢复后自动补传，断点续传； | 台 | 5 |
| 173 | 双门双向控制器 | 1、控制器采用全模块化设计，在问题判断、产品程序升级时可独立使用。 控制器支持百台到上千台设备组网，需满足大楼多门点的管理数量要求。 2、采用CS和BS混合组网架构，支持远程设备升级、管理、维护。；采用ARM9,32位高性能处理器，满足多组合、大数据分析处理需求，（支持20万卡张卡、100万条数据），满足大楼统一综合管理需求。全面支持RS485、维根识读设备的混合接入。 3、安装方式：支持壁挂安装和机柜式安装，机柜式设计采用1U或2U结构。 4、可管理4个门禁点，提供网络接口、RS485接口，可实现服务器本地控制或采用互联网访问的web控制进行通讯；具有二次开发接口协议能力。处理器：ARM9 32位；RAM：128MB；时钟：支持NTP自动校时和远程中心校时； 5、LED指示：17个指示灯，包含电源、系统工作、通讯、门锁、报警输出、RS485状态指示灯。显示：4位8段数码管，支持按键选看；防拆开关：1个；支持门数：4门；验证设备接口数量：8；WIEGAND通信接口：8 6、前端验证设备类型：非接触感应卡、密码、指纹、人脸等；门状态输入：4个；开门按钮：4个；报警输入数量：3个；报警输出数量：5个；门锁输出：4个；电路保护：过流过压保护，所有I/O、电源接口都有；防静电保护：符合GA/T394-2002标准，ESD 接触放电8KV；防浪涌保护：有，2KV；视频联动：支持海康、大华、金三立、汉邦等NVR\DVR；消防联动：支持；互锁功能：支持双门、多门组合软件互锁功能，最大支持2门互锁功能。 7、紧急常开常闭功能：具有消防报警输入口，当发生火警或其它紧急情况可一键对所有门进行全开和全闭；通讯方式：支持 TCP/IP、3G/4G、RS485联网方式、有线与无线（WIFI）可自动切换；USB2.0： 1路；TF（MICROSD）卡接口 ：1个；用户容量：≥200000张卡片 8、脱机事件记录容量：≥1000000条脱机存储记录；数据保存： 10年 ->断电状态可保存10年 9、支持硬件报警输入、输出；软件报警实时显示；支持防拆、紧急、胁迫、非法开门、恶意破坏、开门超时、断网、电池欠压、断电时发出报警信息；报警输入延迟：可设置1-65534秒 10、4态检测：支持所有输入端线路4态检测（即开路、闭路、短路、断路），实时监控输入端线路的4种状态。； 11、门状态提醒：实时检测门状态，联动视频、音频，声光报警等多种告警功能。；脱机运行：支持；周编程（开门时段管理）：≥1000个；假日编程（节假日管理）：≥1000个（每个编程支持100个以上假日每天50个以上时段）；开门权限组管理：≥1000个；管制开放时间段：≥1000个；三防功能：控制器主板经过三防处理（三防漆处理）；输入电源：DC12V±20%；输出电源：每个读头提供500mA电流；可内置12.5A电源12、工作环境温度：-20℃-55℃；工作环境湿度：10-90%无冷凝 13、开门方式：支持卡、卡+密码、纯密码、首卡、首卡+密码、双卡、双卡+密码、胁迫码、多卡分组、生物识别（指纹、人脸等）、指纹+中心确认、出门按钮等多种开门方式。自动数据同步和断网断点数据补传： 设备与服务器之间的数据可以自动同步，无论是设备上传状态事件信息还是服务器下载人员、权限数据等都支持网络恢复后自动补传，断点续传； | 台 | 12 |
| 174 | 四门单向控制器 | 1、控制器采用全模块化设计，在问题判断、产品程序升级时可独立使用。 控制器支持百台到上千台设备组网，需满足大楼多门点的管理数量要求。 2、采用CS和BS混合组网架构，支持远程设备升级、管理、维护。采用ARM9,32位高性能处理器，满足多组合、大数据分析处理需求，（支持20万卡张卡、100万条数据），满足大楼统一综合管理需求。全面支持RS485、维根识读设备的混合接入。 3、安装方式：支持壁挂安装和机柜式安装，机柜式设计采用1U或2U结构。 4、可管理4个门禁点，提供网络接口、RS485接口，可实现服务器本地控制或采用互联网访问的web控制进行通讯； 具有二次开发接口协议能力。处理器：ARM9 32位；RAM：128MB；时钟：支持NTP自动校时和远程中心校时 5、LED指示：17个指示灯，包含电源、系统工作、通讯、门锁、报警输出、RS485状态指示灯。显示：4位8段数码管，支持按键选看；防拆开关：1个；支持门数：4门；验证设备接口数量：8；WIEGAND通信接口：8 6、前端验证设备类型：非接触感应卡、密码、指纹、人脸等；门状态输入：4个；开门按钮：4个；报警输入数量：3个；报警输出数量：5个；门锁输出：4个；电路保护：过流过压保护，所有I/O、电源接口都有；防静电保护：符合GA/T394-2002标准，ESD 接触放电8KV；防浪涌保护：有，2KV；视频联动：支持海康、大华、金三立、汉邦等NVR\DVR；消防联动：支持；互锁功能：支持双门、多门组合软件互锁功能，最大支持2门互锁功能。 7、紧急常开常闭功能：具有消防报警输入口，当发生火警或其它紧急情况可一键对所有门进行全开和全闭；通讯方式：支持 TCP/IP、3G/4G、RS485联网方式、有线与无线（WIFI）可自动切换；USB2.0： 1路；TF（MICROSD）卡接口 ：1个；用户容量：≥200000张卡片 8、脱机事件记录容量：≥1000000条脱机存储记录；数据保存： 10年 ->断电状态可保存10年 9、支持硬件报警输入、输出；软件报警实时显示；支持防拆、紧急、胁迫、非法开门、恶意破坏、开门超时、断网、电池欠压、断电时发出报警信息；报警输入延迟：可设置1-65534秒 10、4态检测：支持所有输入端线路4态检测（即开路、闭路、短路、断路），实时监控输入端线路的4种状态。 11、门状态提醒：实时检测门状态，联动视频、音频，声光报警等多种告警功能。脱机运行：支持；周编程（开门时段管理）：≥1000个；假日编程（节假日管理）：≥1000个（每个编程支持100个以上假日每天50个以上时段）；开门权限组管理：≥1000个；管制开放时间段：≥1000个；三防功能：控制器主板经过三防处理（三防漆处理）；输入电源：DC12V±20%；输出电源：每个读头提供500mA电流；可内置12.5A电源； 12、工作环境温度：-20℃-55℃；工作环境湿度：10-90%无冷凝； 13、开门方式：支持卡、卡+密码、纯密码、首卡、首卡+密码、双卡、双卡+密码、胁迫码、多卡分组、生物识别（指纹、人脸等）、指纹+中心确认、出门按钮等多种开门方式。自动数据同步和断网断点数据补传： 设备与服务器之间的数据可以自动同步，无论是设备上传状态事件信息还是服务器下载人员、权限数据等都支持网络恢复后自动补传，断点续传； | 台 | 15 |
| 175 | 5寸活体人脸识别仪 | 1、显示屏：5英寸 电容触摸传感器 2、电容触摸显示屏，显示软件界面及操作提示，显示人脸框。 3、200 万广角宽动态摄像头，支持强光抑制功能，适用于各种环境及天气。 4、LED补光灯，一体化设计，自动补光。 5、面部识别距离最大可达2m。6、支持活体检测功能，支持照片、视频防假 7、支持通过平台下发上传人脸数据，支持照片批量导入 8、动态捕捉自动识别，识别速度更快，准确率更高，识别速度< 1s/人，识别准确率≥99.9%。9、人脸容量，≥10000张 卡片容量：≥10000张 10、多样化开门方式：人脸识别开门、卡片识别开门、密码开门。 11、多种组合认证方式：仅人脸、人脸/卡片/密码，人脸+卡等自由组合 12、支持TCP/IP通讯，支持断网模式下单机运行。 13、通过 TCP/IP 传输方式或 USB 接口将卡片、人脸数据导入到设备。 14、本地存储功能：识别记录、报警记录可本地存储，支持180天以上存储。 15、视频抓拍：人脸相机可和管理平台联动抓拍功能，通过TCP/IP上传到软件。 16、支持看门狗守护机制，设备采用模块化设计，保障设备运行稳定性。17、语音播报：支持“问候语”“姓名+问候语”“姓氏+问候语”不同语音模式，支持自定义语音播报。语音可选择“男声”“女声”，语速、语音可调。 18、待机休眠功能：设备长时间无人使用，系统自动待机休眠，提高设备的使用寿命。 19、自动校时：支持NTP校时和软件校时功能。 20、外置接口：USB2.0 ×1、电源×1、RJ45网口×1、继电器×1、韦根输出×1、RS485×1 21、内置接口：USB2.0 ×1、韦根输入×1 22、通信方式：TCP/IP，WG26/34 23、存储容量：100000 条事件记录 24、支持防拆报警：本地蜂鸣器报警和远程管理平台报警。 25、支持离线报警：本地设备断网报警产生记录。 26、支持广告播放功能：待机时，支持图片、文字广告播放功能。 27、黑名单报警功能：支持人脸黑名单报警功能。 | 台 | 86 |
| 176 | 室外人脸机护罩 | 45*142*83mm定制 | 个 | 86 |
| 177 | 半导体指纹仪 | 1、直观的LCD液晶显示及语音验证提示， 2、内置网络高清摄像机，支持验证同时视频联动。 3、支持手动布撤防 4、验证模式：支持指纹、卡、密码编号多种组合验证方式 5、使用TCP/IP通讯，适用大范围异地联网 6、纹理图片显示：采集指纹实时显示指纹纹理信息，确保采集指纹特征质量； 7、识别速度：< 2s 8、采集时间：1s 9、工作模式：脱机运行和联网 10、认假率 ＜0.001%； 11、拒真率 ＜1.0%； 12、支持指纹仪离线、非法指纹、胁迫指纹报警，具有防止恶意使用报警功能。 13、通讯方式：TCP/IP、韦根26 14、指纹容量≥1000枚； 15、密码键盘 触摸按键； 16、指纹采集方式：半导体传感器（电容式CMOS传感器） | 台 | 14 |
| 178 | IP网络可视对讲主机 | 10.2英寸触摸显示屏，30路呼叫、对讲、广播、托管、读取HIS数据、语音报号等；含电源。 | 台 | 5 |
| 179 | 7寸双向可视分机 | 1、7英寸触摸显示屏，1080P高清视频，支持人脸识别、密码、刷卡开锁；病区门口呼叫对讲。含IC卡刷卡模块。支持选购POE模块、电源接线箱、电源适配器供电。 | 台 | 12 |
| 180 | 单门磁力锁 | 1、通电上锁，断电开锁。 2、连续工作锁体不发烫，使用更安全。 3、安装方便、噪音低、寿命长、无剩磁、无机械故障 4、具有信号反馈功能 5、额定承载拉力：280KG | 台 | 36 |
| 181 | 双门磁力锁 | 1、通电上锁，断电开锁。 2、连续工作锁体不发烫，使用更安全。 3、安装方便、噪音低、寿命长、无剩磁、无机械故障 4、具有信号反馈功能 5、额定承载拉力：280KG | 台 | 56 |
| 182 | 磁力锁安装支架 | 磁力锁安装支架 | 台 | 157 |
| 183 | 出门按钮 | 86型出门按钮 | 台 | 79 |
| 184 | 门锁电源 | 门锁电源 DC12V10A | 台 | 5 |
| 185 | 安全防范分系统调试 | 安全防范分系统调试 1、出入口控制系统327门 | 系统 | 1 |
| 186 | 安防系统联合调试 | 安防系统联合调试400点以下 | 系统 | 1 |
|  | 系统9：医护对讲系统 |  |  |  |
| 187 | 护士站主机 | 1、尺寸：约10.1英寸 2、护士站主机采用一体化Android平台，一体式话机，RJ45标准网络接口；内存不低于1GB、存储空间：不低于8GB 3、触摸要求：电容屏，不低于5点电容触摸；整机额定功率不大于11W，待机功率不大于7W；视角：U/D/R/L(CR＞10)：85/85/85/85 4、具备500万像素或以上摄像头 5、裸机尺寸：约302(长)*205（宽）*53（高）；内置RTC时钟，支持全天多时段定时开关机； 6、系统需支持显示住院患者一览表信息：姓名、年龄、床号、护理级别、责任医生、责任护士、是否空床等信息，信息可根据后台设置显示或者隐 藏，显示界面可根据要求定制。 7、系统需支持触摸查询功能，根据预先设置的条件迅速筛查出显示内容；需支持护士可通过本设备实现对病房的广播、呼叫转移、服务托管等功能 ；需支持呼叫转移：如果护士在病房服务，可将话机上面的呼叫信息转移至此病房的床头呼叫屏上，护士可以通过床头呼叫屏直接进行通话；需支持服务托管：支持多个病区的托管服务，晚上护士人少时，一台护士站话机可以接收到多个病区的呼叫服务；需采用B/S架构，具备统一的管理后台，支持后台远程升级，截图，调音量等； 8、为保证系统的稳定性和安全性，软、硬件需为同一厂家。 | 台 | 15 |
| 188 | 10寸病房门口机 | 1、尺寸：约10.1英寸 2、CPU：不低于A64，四核ARM Cortex A53，1.3GHZ；GPU：不低于2核Mali400；内存：不低于1GB；外存储：不低于eMMC 8GB 3、系统：不低于Android6.0 4、屏显比例：16：10；分辨率：不低于1280*800；亮度：不低于330cd/m2；视角：U/D/R/L(CR＞10)：80/80/80/80；屏寿命：不低于15,000hrs 5、通信接口：10/100Mbps；触摸参数：电容触摸（不低于10点触摸）；音频格式需支持：MP3/WMA/AAC；高清视频格式需支持：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4；图片格式需支持：JPEG/BMP/PNG/GIF 6、整机额定功率：不高于10W；待机功率：不高于1W；工作电压：DC 12V 1A 7、裸机尺寸：263*168.5*37.5(mm) 8、麦克风：支持；摄像头：不低于200W像素；声音输出：8Ω/0.5W 9、内置RTC时钟，支持全天多时段定时开关机； 10、需采用B/S架构，具备统一的管理后台，支持后台远程升级，截图，调音量等； 11、为保证系统的稳定性和安全性，软、硬件需为同一厂家。 | 台 | 119 |
| 189 | 门灯 | 1、通讯接口：RJ45， 2、颜色：至少满足四种颜色，如呼叫状态，增援状态、卫生间呼叫状态，定位状态下呈现不同的颜色； 3、功率不大于0.5W，工作电压：DC12V | 套 | 119 |
| 190 | 7寸床头分机 | 1、尺寸：约7寸 2、CPU:不低于4核ARM 64位Cortex-A53 1.3GHZ；GPU：不低于2核Mali400；内存：不低于1GB；EMMC：不低于8GB；系统：不低于Android 6.0；定时控制：RTC时钟控制，支持远程定时重启； 3、屏显比例：16：9；分辨率：不低于 1024*600；亮度：不低于280cd/m2；视角：U/D/R/L(CR＞10)：85/85/85/85；喇叭：8Ω/0.5W；面板按键：4个/电容触摸；后部出线（口）：RJ45网口（POE供电） 4、通信接口：10/100Mbps，扩展(WIFI/4G)/蓝牙；触摸方式：不低于10点电容触摸 5、音频格式需支持：MP3/WMA/WAV/AAC；高清视频格式需支持：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4；图片格式需支持：JPEG/BMP/PNG 6、整机额定功率：不高于5W；待机功率：不高于1W；工作电压：DC 12V 1A 7、裸机尺寸：206*106*15(mm) 8、内置RTC时钟，支持全天多时段定时开关机； ◆9、床头呼叫终端要具有呼叫、定位、增援、结束等独立的按键，以提高终端设备的稳定性。（提供证明材料） 10、床头呼叫终端发出增援指令时，门灯、病房门口终端、走廊屏、护士站呼叫主机都要进行相应信息显示。 11、支持呼叫定位，当床头屏开启定位服务后，此床头屏可以作为护士站电话便于接收到其他床头的呼叫请求并能进行通话对讲。支持呼叫增援，当护士需要增援时，可直接通过床头屏发起增援请求，方便其他护士到场增援。可根据环境调节屏幕亮度，支持后台配置多时间段屏幕亮度，可根据医院作息灵活控制，至少可以提供分为明亮、标准、较暗、关屏四种状态。减少设备的光线干扰，同时节约能耗。患者可以通过触摸呼叫终端，进行患者身份认证后查询自己的住院费用等个人信息。支持入院需知宣教，患者通过触摸床头屏可以查看入院需知并签字确认上传至系统后台存档。 12、病床呼叫终端具有消息推送功能，例如显示用药提醒、检查提醒（含注意事项）等内同的定时弹窗提示。 13、需采用B/S架构，具备统一的管理后台，支持后台远程升级，截图，调音量等； 14、1为保证系统的稳定性和安全性，软、硬件需为同一厂家。 | 台 | 366 |
| 191 | 单键呼叫手柄 | 1、安装： 手柄支架 2、方式：Typec接口/3.5音频接口/6P1.25插座 3、按下呼叫按键进行呼叫对讲 4、长度：1.2M（采用直线、弹簧线） | 套 | 366 |
| 192 | 卫生间呼叫器 | 1、采用标准86盒结构设计，方便安装内部电路板做三防漆处理，具备防潮功能，医用抗菌塑料材质，满足卫生间、浴室使用需求； 2、至少满足按压和拉绳两种触发方式，红圈发光表示呼叫有效； | 套 | 108 |
| 193 | 网络中控器 | 1、要求4路非标POE网络接口（RJ45网口，10/100M网络），2路网络输出（RJ45网口，10/100M网络），1路卫生间呼叫信号输入（2p2.54连接器座），1路门灯输出（RJ45网口），1路调试串口接口（内藏），1路单片机程序下载接口（内藏） 2、内藏式复位按键；使用大头针按下设备断电重启； 3、电源保护：采用输入防反插电路设计，内有熔断保险丝，过载保护； | 台 | 130 |
| 194 | 双面走廊液晶显示屏 | 1、CPU要求：≥ARM 4核 主频≥1.3GHz；存储要求：≥8GB；内存要求：≥1GB 2、操作系统：不低于Android6.0系统； 3、屏幕尺寸≥15.6英寸工业级液晶屏；单侧分辨率≥2732*768，双面四屏结构；屏寿命：≥50000hrs；亮度：≥220cd/㎡； 4、接口要求：具有100MbLAN 网络接口，功放接口 5、安装方式：走廊吊挂安装 6、电源输入：220V50Hz 7、设备支持医院统一时钟系统，可统一开关机；支持7x24小时不间断工作；产品需满足院感要求，设备表面应采用全平面，支持医院常用消毒剂擦拭/喷雾消毒； 8、双面多片液晶屏幕结构，单块屏幕≥15.6英寸，支持分屏独立显示内容； 9、内置扬声器，5W 输出，支持外接功放，支持各种模式的走廊屏音量自动控制，自动按条改变语音音量，支持显示和播放内容不一致； | 套 | 14 |
| 195 | 吊架 | 1、固定走廊屏 | 个 | 14 |
| 196 | 55寸护理显示屏 | 1、尺寸：55英寸 2、CPU：不低于MstarMSD6A928 Cortex-17四核；GPU：不低于4核Mali760；内存：不低于2GB 3、外存储：不低于eMMC 8G；系统：不低于 Android 5.1；屏显比例：16：9；分辨率：不低于1920*1080；亮度：不低于350 cd/m2；视角：U/D/R/L(CR＞10)：89 /89/89/89 4、通信接口：10/100Mbps 5、音频格式需支持：MP3/WMA/AAC/OGG；高清视频格式需支持:RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM；图片格式需支持：JPEG/BMP/PNG 6、整机额定功率：≤135W；待机功率：≤1W 7、安装方式：需支持壁挂或者吊装 8、内置RTC时钟，支持全天多时段定时开关机； 9、需采用B/S架构，具备统一的管理后台，支持后台远程升级，截图，调音量等； 10、为保证系统的稳定性和安全性，软、硬件需为同一厂家。 | 台 | 22 |
| 197 | 对讲系统软件 | 对讲系统软件软件平台基础功能： 1、系统应采用纯IP方案，B/S架构，病房呼叫对讲系统需由床头屏、网络中控器、门口屏、卫生间紧急呼叫、走廊屏、护士站主机、值班室分机组成，均采用TCP/IP协议与系统进行通信，硬件设备具备自身独立的MAC地址，便于用户后期使用及管理； ◆2、系统可将视/音频图片、文字等多媒体素材发送到各显示屏上，能够实现各种素材的同屏、混合播放。（提供证明材料） 3、管理端需具备系统内设备状态管理功能、护理基本信息管理功能、护理等级管理功能、终端显示模板管理功能、设备终端亮度音量管理功能； 4、要求支持与其它系统进行数据对接，获取患者信息，在无接口情况下可手工录入患者信息；要求支持护理等级自行调整，文字颜色，自行调整，最多四项护理界别； ◆5、支持床位和房间一览表显示模板管理。提供床头、门口、护士看板等图形用户界面的在线编辑工具。（提供证明材料） 6、床头终端需具备患者信息显示功能、多级桌面图标快捷管理功能、入院需知管理功能、患者电子签名认证功能、患者费用查询功能、输液监控提示功能。 ◆7、护士可通过呼叫终端输入密码，登录至护士操作页面，护士可通过触摸床头呼叫终端自动匹配滴速，录入输液量，提交完成输液倒时进行提醒。（提供证明材料） 8、具有良好的扩充性和开放的数据接口，能够支持业务模块的增加、变更需求，能够与其它信息系统（HIS系统或其他系统）进行数据交换。 9、系统需具备呼叫统计功能：用户通过管理员账号可登录到系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计分析，如“房间对比图”、“呼叫日线图”、“分时曲线图”、“呼叫量对比图”、“呼叫响应对比图”、“入住统计图”等一系列图表。系统需具备巡检功能：系统应具备定时实时监控以及自动巡检功能，可方便的找到故障设备，提高系统稳定性，并且系统的升级简单方便，可通过管理软件对单种设备的固件程序进行整体更新升级，更新升级的过程是静默的。系统需具备支持双向双工对讲功能：通过触摸床头屏或按动呼叫手柄发起呼叫，同时护士站的一体机屏幕上显示呼叫信息，并伴有语音提示，拿起听筒即可通话。护士通过触摸主机上的床位号，选择患者发起呼叫，床头呼无需人工干预即可通话。系统需具备增援功能：当增援被激活时，护士站、走廊屏、医护办公室均能收到增援信息，门灯显示效果也区别于普通呼叫。系统需支持呼叫转移功能：当呼叫转移被激活后，护士可转移到目标床头显示屏与呼叫者进行通话。 10、护士可通过护士站主机设置呼叫托管，被托管病区的呼叫信息自动转至托管病区的护士站主机上，该病区可以管理2个以上的病区。 11、系统需支持病区广播功能：系统支持语音/文字两种模式，护士可以通过录制语音进行指定或者广播式通知，也可使用文字方式进行消息推送式广播。 12、为方便管理，系统软、硬件需为同一厂家。且满足在项目实施过程中，结合科室相关需求，提供满足医院科室工作流程应用的系统二次开发服务。 | 套 | 1 |
| 198 | 对讲终端软件 | 1、护士站管理站点软件模块，可管理病区呼叫终端，可接听、处理呼叫响应，可实现信息查询等。 | 套 | 360 |
| 199 | 电子床头卡软件 | 1、按照床位号、患者姓名、科室名称、入院时间、责任医生、责任护士等模式显示，具备输液预警提醒功能，具备呼叫对讲功能。 | 套 | 360 |
| 200 | 信息显示终端软件 | 1、安装在各个尺寸一体机上，主要解决设备安全，防止病毒攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链。支持设备自动安全检测，支持自动内核更新等功能。 | 套 | 389 |
| 201 | 病区智能护理大屏系统 | 1、支持显示住院患者一览表信息：姓名、年龄、床号、护理级别、责任医生、责任护士、是否空床等信息，信息可根据后台设置显示或者隐藏；。 2、支持显示今日手术和明日手术列表：手术日期，当日第几台手术，病人床位号，病人姓名，性别、年龄，病人诊断结果，主刀医生，麻醉师，麻醉方式，手术名称、手术室（具体几号），手术的状态（未手术，手术中，已结束）。 | 套 | 10 |
| 202 | 医护对讲系统调试 | 医护对讲系统调试 | 套 | 1 |
|  | 系统10：ICU探视系统 |  |  |  |
| 203 | 13.3寸医护探视主机 | 1、显示屏：13.3寸(触摸屏)；分辨率：1920x1080P；摄像头：高清摄像头 ；电源：DC12~20V；带通话手柄 2、操作系统：Android；内嵌播放端系统软件 3、网络通信协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP； 4、安装方式：桌面式 5、主要功能：接听呼叫，呼叫排队处理，通话转接，通话监视、监听，强插/强拆，系统设置，以及设备在线监测与升级等； | 台 | 2 |
| 204 | 13.3寸家属探视分机 | 1、显示屏：13.3寸(触摸屏；分辨率：1920x1080P；摄像头：高清摄像头 ；电源： DC12~20V；带通话手柄 2、操作系统：Android；内嵌播放端系统软件；网络通信协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP； 3、含医护主机电源1个； 4、安装方式：桌面式 5、主要功能：呼叫医护主机，与ICU病床分机之间的可视对讲，系统设置，以及设备在线监测与升级等； | 台 | 4 |
| 205 | 13.3寸病床探视分机 | 1、显示屏：13.3寸(触摸屏)；分辨率：1920x1080P；摄像头：前置1300万像素+AF自动对焦；分辨率：1920*1080；供电方式：POE供电，支持电源供电；内存≥2G 存储≥32G；带通话手柄 2、操作系统：Android；内嵌播放端系统软件 3、网络通信协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP；含医护主机电源1个； 4、安装方式：摇臂支架、移动探视车 5、主要功能：病人信息显示、主治医生/护士信息显示，医嘱信息；呼叫、双向可视探视对讲、请求支援服务； | 台 | 4 |
| 206 | 移动探视推车 | 1、用于ICU病床分机的移动式安装 2、台车高度（平台高度）可调。；摇臂可单独调节,前后可伸缩；台车轮子使用医院静音轮，可以任何方向灵活推动，两个轮子带锁定功能，便于稳定在固定的位置。 3、电池安装在车底盒内，采用锂电池或UPS电源方式，可支持12V输出供电。 | 台 | 3 |
| 207 | ICU探视对讲系统 | 1、提供ICU病区的医护管理服 务； 2、可接听电话，提供监视、监听、呼叫等服务； 3、本病区的话务统计； 4、提供病人的资料信息的应急输入管理； | 套 | 1 |
| 208 | HIS互联数据对接 | 1、提供医院HIS系统与医护对讲系统间的信息交互与数据分发服务； 2、提供医院一级的呼叫数据统计以及系统设置管理； 3、需要配置高等级电脑，以确保系统的处理能力，以及高可靠性。 | 套 | 1 |
|  | 系统11：智慧医疗导引分诊系统 |  |  |  |
| 209 | 门诊一二级分诊叫号管理系统平台 | 一、软件平台基础功能技术要求： ◆1、信息发布系统与排队叫号系统集成于统一平台，方便医院管理维护。系统需采用B/S架构，任何一台内网电脑，通过浏览器登录账号密码，即可对所有设备进行远程查看设备运行状态，远程重启，远程定时开关机，远程截图，远程调节音量，远程更换播放内容。（提供证明材料） 2、需根据医院健教实际需求，系统软件将音、视频，图片，网页等多媒体信息发送到显示屏上，实现各种形式的宣教播放。叫号系统软件装载在分诊及HIS接口服务器上，该服务器需有良好的数据备份及安全措施。 3、系统后台应具备部门管理、用户管理、角色管理功能，终端管理，监控管理等子模块功能，方便后期维护人员对终端、播放内容进行高效管理。系统需具备与微信公众号对接能力，系统应具备扫一扫二维码查询排队进度功能，应具备患者主动查询排队信息功能；应具备叫号预备推送功能，让用户提前准备的功能。系统可实现医院门诊、药房、检验科、收费、医技、服务台、抽血室、治疗室和日间手术室等分诊叫号、队列显示和信息引导等功能。系统需支持接收HIS接口数据、医生诊室电脑、护士站电脑传来的信息，实时生成最新的分诊导引排队队列信息，并按显示规则推送到相对应的一级分诊屏、二级分诊屏上。系统需兼容LED单双基色屏、全彩屏并入系统管理。 4、可根据一个诊室多医生的实际情况，调整二级屏的显示模式。一级、二级分诊屏的显示画面可根据医院需求定制且修改方便。 5、门诊分诊信息和宣教节目需支持在同一个画面组合播出，实现了门诊信息和宣教节目的统一集中发送，等候的患者及其家属都能通过显示屏在了解自己排队信息的情况下，同时可了解健康、医疗及其它节目内容，缓解家属焦急等待的心情。系统需支持自动将患者平均分配到普通号出诊医生队列中，并按顺序叫号；支持自动将挂专家号的患者与专家一一对应，并按顺序叫号；对于患者要选择医生的，可支持由护士站电脑手动选择对应的医生诊室。全系统内所有终端需具备多区域差异化定时多媒体内容播放功能，如午休时间，系统可自动切换到信息发布功能，叫号屏可自动播放电视节目、健康教育、医院公告等内容，可播放医院自己的宣教片。系统需支持支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式。 6、系统可根据各个科室的就诊流程，灵活配置叫号机制，适应各种队列排序方式、各种呼叫模式、各种显示样式、各种语音效果。需满足医院对于多媒体医疗导引系统平台的定制化需求，可进行软件二次开发。 ◆7、支持门诊辅助决策功能，系统支持收集与门诊医疗服务有关的数据资料，并进行整理和分析，反映门诊医疗服务的数量和质量，为加强门诊科学管理提供依据的活动，根据院内门诊数据，通过分类和统计，以图表形式呈现，以数据内容支撑院内门诊的决策。（提供证明材料） 8、系统设计具备多重安全访问与数据备份机制，保证系统运行的安全与稳定。系统软硬件为同一品牌，以确保系统稳定性、扩展性以及及时高效的售后保障。 二、护士分诊台管理客户端软件技术要求： 1、支持查看当前诊区的每个队列叫号情况（如：排队队列名称、候诊人数、已就诊人数、未到过号人数、当前队列最后一次呼叫的患者姓名、排队序号、呼叫医生或诊位、叫号时间等）。支持同步HIS系统中医生排班数据，并支持临时手动调整功能；支持编辑周期内医生排班功能，并支持对医生每天出诊情况进行手动调整。 2、可以查看某检查项的排队信息，包含剩余号量、等候人数、过号人数、预约未报到人数，以及个患者的排队检查信息。同时可以为患者做优先、暂停、调号等操作。支持刷卡、扫描条码、手工录入等多种方式进行初诊患者签到、复诊患者二次签到、过号患者再报到、患者状态查询、患者排序调号、患者预约等。早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件需支持自动报到和手动批量报到机制，避免患者拥堵分诊台签到，降低排队护士工作量。 3、在普通号情况下，分诊台系统需支持将患者手动分配至指定医生或诊室下排队候诊。系统需支持对特殊患者进行标识，并对此类患者进行优先就诊操作，例如老、幼、军人、离休等患者可优先就诊，同时叫号屏幕可显示此类患者标识，如军、幼等，并用其他颜色以示区别，打消其他患者疑虑。需要支持同一诊区下转诊功能，可将患者从一个队列转到另一个队列排队。患者在一个诊区有多个检查项时，系统需支持一次报到操作即进入多个检查项队列的功能，要求具备一个检查项呼叫患者，其他检查项自动暂停对该名患者进行呼叫，当患者其中一个检查项诊结完毕时，其他未间项再对患者进行呼叫，避免过号产生。系统需支持延迟呼叫，例如在检查、检验科室，当患者暂时不满足检查、检验条件时，护士可对患者进行延迟就诊操作，延迟时长可自定义，时间截止时，自动取消患者延迟状态，也可以通过护士手动取消患者延迟状态。需支持复诊（回诊）患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置复诊插队策略，例如：优先插队、间隔插队。支持绿色通道（弃号）功能，可不经叫号直接就诊。支持过号患者签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置过号患者优先就诊，延后就诊，延后就诊可设置延后位数。支持广播功能，分诊台可向候诊区广播语音、文本信息。系统需支持记录护士上一步操作功能，主界面位置显示上一步护士操作信息。可实现当前所有就诊患者队列状态显示及检索，包括：科室的等候队列、已就诊队列、过号队列，医生/诊室的已就诊队列、过号队列等功能。 三、医生工作站客户端软件技术要求： 1、支持医生ID号登录。支持顺序呼叫、选择呼叫、扫描呼叫等三种呼叫方式。支持叫号、重呼、选呼三种呼叫方式，支持过号（呼叫未到）、诊结两种结束状态；支持暂离、停诊等状态切换。支持过号（呼叫未到）患者按规则自动重排，并可在后台统一设定诊区过号自动重排的次数；支持可选择呼叫过号患者就诊功能。医生同时出诊多队列时,可自行设定多队列的呼叫策略；例如：同时出诊心内科、呼吸内科，可自动轮流呼叫；同时出诊专科号、普通号，可先呼叫专科号，若专科号无患者时，自动呼叫普通号。支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键。支持无等候患者状态下，新患者签到提醒。 2、支持悬浮窗及自动停靠。 3、同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动挂起，诊结后自动恢复等候状态。可显示当前呼叫患者检查项目。可开放叫号器功能接口，允许第三方系统调用。 四、系统语音库技术要求： 1、系统应具备按照病区划分的、语音效果可覆盖整个物理病区的语音播报软件或功能模块。 2、语音播报软件应具备全语音库的语音呼叫功能，需支持文本内容(中文、数字)自动语音合成与播报，排队叫号信息可自动合成为语音信息播放。 3、需支持叫号语音音量网络远程调节。 4、语音要求为女声，支持普通话、粤语播放，且语音清晰、流畅、无噪音、声音感受效果良好，可覆盖病区的所有角落。 五、终端显示控制技术要求： 1、需具备分屏显示功能。显示内容至少应包括科室名称、病人姓名、病人排队号码以及就诊科室号等内容。显示界面支持根据具体需求进行不限于颜色、板式、字体的修改。需具备叫号弹窗提示功能。需具备特殊患者如过号、复诊、优先等，页面具备特殊备注功能。 六、终端设备数字证书软件 1、安装在各个尺寸一体机上，主要解决设备安全，防止病毒攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链。支持设备自动安全检测，支持自动内核更新等功能。 七、数据对接技术要求：系统需与医院HIS、LIS、PACS等系统进行数据对接，其应遵循标准的HL7接口，支持视图方式、Webservice方式、DLL调用方式实现各系统间的数据交换。 " | 套 | 1 |
| 210 | 普通门诊导诊叫号子模块 | 1、用于解决医院综合门诊分诊导引排队叫号功能的系统平台。综合门诊一般包括内科、外科、眼科、妇产科、皮肤科、特需门诊、耳鼻喉科。各科室门诊通过一级、二级的一体机设备显示当前的患者就诊信息，有效引导患者进行就诊，主要显示内容有：分诊队列内容和分诊叫号内容。诊室门口提示诊室叫号显示内容，候诊区显示屏有文字以及语音的提示功能，护士站需要配置分诊台管理软件，方便护士进行患者的复诊、调号、插队、绿色通道、过号处理、叫号状态查询等操作，各诊室需要根据实际需求安装虚拟叫号器，方便医生进行叫号操作。系统功能包括分诊台管理、医生工作站管理、排队队列管理、叫号策略管理等功能模块。 | 套 | 9 |
| 211 | 药房导诊叫号子模块 | 1、系统采用取药报到机制，避免发药机发药后无人领取现象，患者报到方可发药，帮助患者将药品及时取走，有效解决取药窗口药品堆积或药品再退库的问题。为患者智能分配取药窗口，有效解决患者不知道取药窗口而频繁多窗口走动的问题。采用条码机制，有效识别患者身份，优化发药师叫号流程，实现自动叫号，减少工作量。通过医用无线叫号器、液晶一体机和吸顶喇叭的提示播报信息，有效引导患者取药。 | 套 | 2 |
| 212 | 检验科室导诊叫号子模块 | 1、检验科排队叫号系统主要应用于采血科室，由于采血科室的窗口式环境，故采用取号机，患者进行取号等候，采血医生配备物理叫号器，窗口上方采用一体机显示设备进行显示，使采血流程更完整、更有秩序。 | 套 | 1 |
| 213 | 挂号收费处导诊叫号子模块 | 1、患者在自助取号机上刷卡、刷身份证、触摸输入就诊卡号，扫码等方式进行业务选择，窗口人员通过虚拟叫号器进行叫号，显示屏进行显示 | 套 | 1 |
| 214 | 医技检查导诊叫号子模块 | 1、该部分包括放射科、超声科、核磁共振、内镜中心的叫号需求。满足医技预约分诊、方便护士查询各检查项目的预约时间表，合理安排患者的预约时间，平均分配各检查科室每天的工作任务，大大提高医技检查工作效率。在护士的帮助下患者能够快速的完成预约、取号操作，在系统的自动提醒下做好检查前准备工作，协助患者及时、高效的完成检查。 | 套 | 2 |
| 215 | 语音库模块 | 1、支持TTS语音搜索引擎技术，使系统能够同步、清晰和准确的发音。支持患者和医生姓名呼叫。支持中文、英文和数字的语音合成，并将页面信息、文本信息直接合成为语音信息；合成语音的语速可调节，并且支持句中个别字、词的语速可独立调节。 | 套 | 1 |
| 216 | 语音授权模块 | 1、实现同一诊区内的各个喇叭进行独立控制，即同一诊区内的各个喇叭可同时广播相同内容，也可广播不同内容。支持生僻字。 | 套 | 151 |
| 217 | 护士站分诊管理子系统 | 1、安装在护士分诊台电脑，用于一级分诊调号，手动叫号等功能。支持自动、手动分诊。功能包括：可查看当前诊区的每个队列叫号情况；支持按单个队列方式列表显示排队信息；支持按医生/诊位方式列表显示排队信息；支持列表显示时的状态筛选；支持刷就诊卡、扫描条码检索患者，通过手动输入患者的挂号、患者姓名查找患者；支持为患者指派医生或诊室；支持已叫号患者重置为“初诊等候”、“过号等候”、“复诊等候”就诊状态，重新进入候诊排队队列；支持手动为特殊患者设置“优先”状态（优先状态下的患者处于叫号第一优先级）；支持过号患者惩罚机制（首个过号患者调整至当前呼叫顺位后的N位）；支持过号患者与初诊患者间隔呼叫；支持预留号功能（重新生成排队时，预留排队给某些特殊患者）；支持叫号（可呼叫患者到固定的区域，如：请xx患者到分诊台处等）；支持未分队列的患者报道和转诊；支持手动更新同步患者数据；支持手动录入患者数据；支持打印排队（重新生成的排队、his挂号产生的排队）；支持医生与排队队列的排班设置；90秒自动刷新分诊台，支持手动即时刷新分诊台； | 套 | 12 |
| 218 | 医生虚拟叫号子系统 | 1、安装在医生工作站内，用于医生自主叫号，一个工作站一个。功能包括：呼叫分为顺呼模式、选叫模式；支持顺序呼叫、重新呼叫；支持诊结、过号的功能；支持暂停就诊功能；支持查看当前医生/诊位呼叫情况（候诊人数、已就诊人数、过号人数、正在就诊的患者信息）；支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键；支持有新患者时，在PC通知区域弹出消息框提示；支持悬浮窗自动隐藏；支持列表查看候诊患者的相关信息（选叫模式）；支持弃号操作（选叫模式）；医技科室支持多项检查情况下锁定该患者信息，诊结时提示是否释放锁定或者诊结全部，支持显示患者检查项。（选叫模式）； | 套 | 139 |
| 219 | 网络终端设备数字证书软件 | 1、安装在各个尺寸一体机上，主要解决设备安全，防止病毒攻击、防止内容非法下载、防止网络盗链。支持设备自动安全检测，支持自动内核更新等功能。 | 套 | 138 |
| 220 | 22寸诊室门口屏 | 1、显示屏尺寸：22英寸 2、CPU：相当于或优于A64,四核 ARM Cortex A53，1.3GHZ,；GPU：相当于或优于2核Mali400；内存：≥1GB；外存储：≥8GB 3、整机额定功率：≤35W；待机功率：≤1W 4、操作系统：不低于Android 6.0，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。 5、分辨率≥1920*1080；亮度≥250cd/m2 6、音频格式:MP3/WMA/AAC；视频格式:RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4；图片格式：JPEG/BMP/PNG 7、裸机尺寸：约505*300*43mm； 8、安装方式要求：壁挂安装 9、支持分屏显示，可划分多个显示区域； 10、内置RTC时钟，支持全天多时段定时开关机； 11、支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传； 12、需采用B/S架构，具备统一的管理后台，支持后台远程升级，截图，调音量等； 13、为保证系统的稳定性和安全性，软、硬件需为同一厂家。 | 台 | 102 |
| 221 | 43寸药房排队叫号屏 | 1、尺寸：约43英寸。 2、CPU：相当于或优于Mstar MSD6A928 Cortex-17四核。GPU：相当于或优于4核Mali760。内存：≥2GB。外存储：≥EMMC 8G。 3、系统：不低于Android 5.1，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。 4、屏显比例：16：9。分辨率：≥1920*1080。亮度：≥350 cd/m2。视角：U/D/R/L(CR＞10)：89/89/89/89。 5、通信接口：10/100Mbps。 6、音频格式须支持：MP3/WMA/AAC/OGG。高清视频格式须支持:RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM。图片格式须支持：JPEG/BMP/PNG。 7、整机额定功率：≤100W。待机功率：≤1W。 8、安装方式：须支持壁挂/吊装。 9、内置RTC时钟，支持全天多时段定时开关机。 10、需采用B/S架构，具备统一的管理后台，支持后台远程升级，截图，调音量等。 11、为保证系统的稳定性和安全性，软、硬件须为同一厂家。 | 台 | 13 |
| 222 | 55寸分诊排队叫号屏 | 1、尺寸：约55英寸。 2、CPU：相当于或优于MstarMSD6A928 Cortex-17四核。GPU：相当于或优于4核Mali760。内存：≥2GB。外存储：≥EMMC 8G。 3、系统：不低于Android5.1，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。 4、屏显比例：16：9。分辨率：≥1920*1080。亮度：≥350 cd/m2。视角：U/D/R/L(CR＞10)：89/89/89/89。 5、通信接口：10/100Mbps。 6、音频格式须支持：MP3/WMA/AAC/OGG。高清视频格式须支持:RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM。图片格式须支持：JPEG/BMP/PNG。 7、整机额定功率：≤135W。待机功率：≤1W。 8、安装方式：须支持壁挂/吊装。 9、内置RTC时钟，支持全天多时段定时开关机。 10、需采用B/S架构，具备统一的管理后台，支持后台远程升级，截图，调音量等。 11、为保证系统的稳定性和安全性，软、硬件须为同一厂家。 | 台 | 21 |
| 223 | 22寸自助服务终端 | 1、显示屏尺寸：22英寸 2、CPU要求：相当于或优于四核1.3GHZ；GPU要求：相当于或优于二核；内存：≥1GB；外存储：≥8GB 3、操作系统：Android5.1，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。 4、分辨率：≥1920*1080；亮度：≥250 cd/ m2；整机额定功率：≤35W；待机功率：≤1W 5、音频格式:MP3/WMA/AAC；视频格式:RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4；图片格式：JPEG/BMP/PNG 6、支持打印排号小票；需支持磁条卡刷卡识别；需支持条码、二维码扫描识别；支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传 7、触摸屏尺寸要求：22 寸；触摸方式要求：红外触摸；触摸次数要求：不受限制 8、安装方式：落地安装。 9、内置RTC时钟，支持全天多时段定时开关机； 10、需采用B/S架构，具备统一的管理后台，支持后台远程升级，截图，调音量等； 11、为保证系统的稳定性和安全性，软、硬件需为同一厂家。 | 台 | 13 |
| 224 | 触控一体机 | 1、显示屏尺寸：22英寸 2、 CPU要求：相当于或优于RK3288，四核 ARM Cortex A17，1.8GHZ ；GPU要求：相当于或优于Mali-T 764；内存：≥2GB；外存储：≥8GB 3、操作系统：Android5.1，且操作系统需为厂家深度开发定制产品，稳定性高，不易遭受病毒感染。 4、分辨率：≥1920*1080；亮度：≥250 cd/ m2；整机额定功率：≤48W；待机功率：≤1W 5、通信接口:10/100Mbps 6、支持打印排号小票；需支持磁条卡刷卡识别；需支持条码、二维码扫描识别；支持定时开关机，支持定时下载、定时播放、下载限速、断点续传 7、触摸屏尺寸要求：22 寸；触摸方式要求：红外触摸；触摸次数要求：不受限制 8、安装方式：壁挂安装。 9、内置RTC时钟，支持全天多时段定时开关机； 10、需采用B/S架构，具备统一的管理后台，支持后台远程升级，截图，调音量等； 11、为保证系统的稳定性和安全性，软、硬件需为同一厂家。 | 台 | 2 |
| 225 | 功放 | 1、三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口。100V，70V60W定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出。有默音功能，便于插入优先广播。各通道独立音量控制，高音和低音音调控制。 2、5单位LED电平表，甚易监察工作状态，输出短路保护并告警。 3、输出调整率由满载到空载，小于3dB；输出方式P1，70V、100V定压输出；辅助输出≥1V；输入Mic1，2，3：600Ω，≤3mV，不平衡；AUX1，2：10kΩ，≤300mV，不平衡；频响50Hz-16kHz（±3dB） 4、谐波失真<1%at1kHz，1/3额定输出电压；信噪比Mic1，2，3：>75dB；AUX1，2：>80dB；音调调节低音：±10dB（100Hz）；高音：±10dB（10kHz） 5、保护交流保险丝，直流输出，过载，短路。默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB）；电源AC220V-240V/50Hz-60Hz | 台 | 2 |
| 226 | 天花扬声器 | 1、工作电压70/100V，100V功率3~6W（多个配接端子），适应不同场合； 2、最大声压级97±2dB， 3、有效频率范围75Hz~20kHz; 4、重0.8kg，强力活动夹设计，安装方便； 5、铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 6、扬声器悬边阻尼处理，寿命长， 7、灵敏度高（91±2dB），声音清晰、音质好，明亮； 8、单元尺寸4.5"x1 | 只 | 4 |
|  | 系统12：会议系统 |  |  |  |
| 227 | LED全彩屏P2.0 | 一、全彩 LED 屏体尺寸: 1、显示净尺寸：宽度8.96m × 高度2.56m =22.94㎡ 2、整屏分辨率：宽度4480点*高度1280点=5734400点 3、模组数量：宽度28张*高度16张 二、显示屏技术要求： 1、点间距∶2 mm；封装方式∶SMD1515黑灯封装；刷新频率：≥3840Hz；亮度∶≥600cd/m对比度∶ ≥8000∶1；可视角度∶ 水平≥170°，垂直≥170°；模组尺寸：320*160mm,平整度∶≤0.1mm；色温：白平衡6500K±5%（1000K至20000K 可调）。色温误差：色温为 6500K 时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差≤200K。峰值功耗≤600W/m，平均功耗≤200W/m 2、PCB设计∶PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用多层盲孔设计及沉金工艺设计，符合 CQC13-471301-2018 标准。均流并联∶显示屏支持均流并联，1+1，智能热备份。动态节能:带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 45%以上。电源平均效率:按 GB20943-2013附录A的规定进行，在室温下，LED显示屏供电电源的功率因数不小于 90%，转换效率不小于70%。PCB阻燃:PCB板电路板依据 GB4943.1-2011标准，防火保护外壳内的元器件和其他零部件。阻燃等级达到 UL94 V-O等级。电气防护：LED显示屏通过过流、断路 短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试。HDR显示技术:依据 CESI/TS008-2016 标准，支持 HDR高动态光照渲染技术。、逐点校正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失<8%。工频磁场：满足工频磁场抗扰程度测试等级10A/m。自动除湿功能：系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min，使屏体从10%到100%零度逐步显示，提升产品稳定性。防眩光功能∶采用黑色防眩光设计，防止炫光影响可提升视觉观感。光生物安全：依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类在 8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在1000S（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA），并在1000s（约 2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在 10s 内不造成对视网膜热危害（LR），并且在 1000s 内不造成对眼晴的红外辐射危害（EIR）LB≤100W.m-2 sr-1。 3、对地漏电流：依据SJ/T11281-2017发光二极管（LED）显示屏测试方法，在1.1倍额定电源电压下，测试样品的电源线对金属外框间的对地漏电流不大于3.5mA/㎡（交流有效值）。 4、绝缘电阻试验（表面绝缘）：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥10OMΩ，湿热条件下应≥2MΩ。 |  | 22.94 |
| 228 | 视频处理器 | 1、支持 1 路 DVI 输入和 3 路 HDMI1 4 输入； 2、支持最大带载 720 万像素点，最宽可达 8192 点，或最高可达 4096 点； 3、支持单路最大输入分辨率 1920×1200@60H ，支持分辨率任意设置； 4、支持 12 路网口输出，支持单机或双机冗余备份 ； 5、支持视频源任意切换、任意裁剪、任意缩放 ； 6、支持三画面显示，窗口位置、大小可自由调节 ； 7、支持 HD P1 4 协议的高带宽数字内容保护技术 ； 8、双 U B2 0 高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联 ； 9、支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节 ； 10、支持低亮高灰，能 效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示 ； | 台 | 1 |
| 229 | 接收控制器 | 1、集成16路HUB75接口，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持市场主流常规芯片、PWM芯片、士兰芯片； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、支持静态到64扫之间的任意扫描类型； 9、持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 单卡支持32组RGB信号输出； | 台 | 58 |
| 230 | 开关电源 | 200W 40A 5V 1、标准超薄产品，高度30mm 2、-20~+70℃工作温度（具体查看降额曲线） 3、短路/过载保护功能 4、100%满载老化 5、效率高、高可靠性 | 台 | 78 |
| 231 | 智能配电箱 | 1、配电箱最大功率（KVA）：60； 2、输入接线方式：三相4线&地线； 3、输入电压（V）：220-380； 4、输入频率（Hz）：50/60； 5、输出电压（V）：220； 6、分路开关容量（A）：40，单相/三相可选； 7、防雷：C级20kVA，Ip等级：Ip30； 8、物理参数：长×宽×高（mm）：400*500*250； 9、工作温度（℃）：-10-40，工作湿度（%）：10-90 无凝结。 | 台 | 1 |
| 232 | 管理控制系统（播放软件） | 一、播放软件： 1、可在WIN7、WIN2000、WINXP等操作系统下运行。 2、支持多屏编辑、多屏独立播放、数据库显示、表格输入、网络功能、后台播放、定时播放、多窗口多任务同时播放、文本支持Word，Excel。能支持MPG／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF等视频文件。 3、具有日期、时间、日期+时间、模拟时钟等各种正负计时功能，日历可透明显示。 4、PPT播放功能:紧急插播和即时通知功能。 5、开机可自启动和启动软件自动播放功能。专业播放软件，无需安装解码器，自带解码，支持99%以上的播放文件格式。多显示屏导播:软件可同时导播多个映射位置不同的显示屏，每个显示屏可设置不同的播放方案。丰富的媒体属性:支持媒体的背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、文字效果、字体、风格、透明等属性设置。远程显示屏管理通过一台计算机的操作远程控制和发布播放方案到显示屏。实用的日志管理功能,可查看任意日期的播放日志，或导出为Excel报表文件,可对任意日期的媒体做播放统计,并导出为Excel报表文件。 二、控制软件（调试、测试软件） 1、可实时监控显示屏内温度，且能在显示屏超过一定温度时可自动断电或自动打开散热系统，对显示屏进行保护。 2、控制软件功能表现：满足用户文档的需求，软件不自相矛盾且不与用户文档矛盾。控制软件功能实现：设置屏参、扫描配置、测试显示屏、故障排查。控制软件可靠性：可识别不合理的输入，且不作为许可的输入加以处理。 3、支持屏体硬件工作状态实时监控，如发送卡，接收卡，DVI视频信号、温度、电压等。支持刷新率优先、灰度优先、亮度优先多种显示模式适应各类使用现场。支持灯板信息回读显示、支持接收卡参数回读显示、显示屏连接图回读显示。支持显示屏亮度自动调节，软件调节，手动调节多种模式。支持逐点亮色度校正、亮暗线消除校正、多批次模组智能校正。支持多个显示屏进行独立控制，支持信号源在多个显示屏中共享的功能。支持程序导入和导出功能。支持各大IC厂商的各档IC调试，支持智能IC扩展属性调节，支持灯板flash管理。 4、预装LED视频控制软件。 | 套 | 1 |
| 233 | 工业级计算机 | 1、商用台式机 I5-10400；8G；128G+1TB；2G独显；3.8寸。 | 台 | 1 |
| 234 | 钢结构框架 | 1、钢结构采用（国标）镀锌材料，方通厚度≥1.2mm，含包边尺寸：9.06m*2.66m=24.1平方。 2、显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料，不可采用非标； 3、支撑钢结构需做好防锈处理； 4、屏体正面全部采用拉丝黑不锈钢包边。 | ㎡ | 24.10 |
| 235 | 管内配线 | 管内配线BVR10m | m | 75.00 |
|  | 投影系统 |  |  |  |
| 236 | 高清投影机 | 1、采用3LCD液晶技术，成像系统：液晶板≥0.76英寸含微透镜；标称白色亮度≥5000流明，色彩亮度≥5000流明 ；标准分辨率≥1920×1200，显示比例：16：10；对比度 ≥15000：1 。 2、支持自动垂直水平双方位梯形校正，垂直≥±30度，水平≥±30度；变焦比≥1.6倍；具备快速四角调节功能，可单独对投影画面的四个边角进行单独调整。 3、输入接口要求：2路HDMI接口,其中1路支持MHL，2路VGA接口，1路RCA接口，1路RJ45接口，1路RS-232C，2路2RCA音频接口，1路立体声音频接口，1路A型USB,1路B型USB；输出接口要求：1路VGA接口，1路立体声音频接口。 4、支持自动光圈功能，内置六轴色彩校正，可以单独对色相、亮度、饱和度进行单独调节；支持DICOM SIM投影模式。 5、灯泡功率：300W,标准灯泡寿命≥5000小时；节能模式≥10000小时。内置亮度自动调节功能：通过智能感光系统，投影画面亮度可根据环境光自动调节，达到节能的作用。 6、整机运行功率:405W,内置扬声器:16W，机身重量:4.7Kg。 7、机身上设有一键图像自动校正按键：当投影画面边缘超出屏幕边缘时，只需按下菜单一个按键，就可以自动调整投影画面大小，使之符合屏幕尺寸；机身上设有一键数字聚焦按键：只需按下聚焦按键，可以一边看着屏幕里投影图像清晰度的变化，一边调节对焦数字，完成聚焦；机身上设有镜头滑盖，可以通过滑动滑盖实现投影机待机（静音）和重新启动。 8、投影机内置手势识别功能：通过投影机内置的智能手势识别传感器，精准的捕捉用户的手势指令，无需任何外接设备的情况下，在屏幕前感应位置挥一挥手即可控制幻灯片上下翻页。 9、投影机原厂标配无线投影功能：无需外接其他辅助设备，直接启动无线软件将笔记本电脑、平板、手机在不连接任何信号线的情况下实现与投影机之间的无线连接，无线传输声音与图像。为了方便用户使用，无线连接软件必须可以在官网或软件商店（支持安卓与苹果系统APP）免费下载。 10、支持双画面并列投影，即模拟信号与数字输入信号实现单台投影机双画面同时并列显示。必须支持通过无线连接的手机画面与电脑画面同屏显示。 11、支持网络四画面分割投影显示，即允许高达 50台 PC同时连接至同一投影机，而屏幕上可同时显示 4 台 PC 的内容。 12、支持日程管理功能，即内置时钟，投影机可以在不外接电脑的情况下按照日程表执行程序，用户可以注册多达 30个程序。 13、自动开机功能：当投影机待机时，接收计算机、HDMI、USB的输入信号时，投影机会自动启动。直接关机功能：投影机正常关机不需要继续冷却，正常关机0秒，关机后可以立即拔开电源（正常关机风扇立即停转）。 14、无PC演示：通过投影机USB接口，只需接U盘就可以直接播放U盘里面的内容。 15、安全防盗：配有线缆锁孔，Kensington 锁 ，以及无线网卡锁。 | 台 | 1 |
| 237 | 电动幕布 | 1、120寸电动幕布，16:10，玻珠/白塑，带无线遥控，尺寸2580*1490mm。 | 套 | 1 |
| 238 | 投影机吊架 | 1、通用型，1米,承重10KG | 套 | 1 |
| 239 | 86寸会议平板 | 1、4K显示，纤毫毕现：4K分辨率，画面细节纤毫可见；防眩光抗指纹，不惧强光；高速书写 ,“锋”芒毕露：1mm触摸精度，书写自然流畅；智能笔锋优化，起承转合间让字迹返璞归真；会议内容，一键分享：书写内容可通过扫码、邮件分享，精力集中于会议内容，提升效率；自由批注，书写无边界：任意界面随心批注，百变灵感一键记录；白板支持20人同时书写，思维交汇绽放无限精彩；无线投屏， 展示无“线”制：笔记本/台式机/手机/pad无线投屏，接线困扰统统不再；支持二分屏/四分屏，方案对比更直观；协同办公，沟通零距离：支持软、硬件视频会议，远程协作零距离；大型场景多屏互动，触摸书写大屏同步显示。 2、显示参数-屏幕尺寸：86英寸；刷新率：60 Hz；像素间距：0.164(H) × 0.493(V)mm；物理分辨率：3840 ×2160 @60 Hz；显示尺寸：86inch LED背光源；背光源类型：DLED；响应时间：6 ms；色域：90% NTSC（CIE1931）（Typ.）；色深度：10 bit；对比度：1200：1（Typ.）；亮度：350 cd/m2；可视角：178°(H)/178°(V) 3、系统参数-CPU：4核A73*2+A53*2，主频1.5 GHz；内置存储：32 GB；内存：3GB；操作系统：Android 8.0；网卡：内置百兆网卡，支持路由功能 4、功能参数-内部喇叭：2个内置16W音箱；蓝牙：内置BLE低功耗蓝牙模块，支持5.0及以下蓝牙版本 5、接口参数-音视频输出接口：HDMI OUT 1路，最大4K@60Hz；LINE OUT 1路；控制接口：RS-232 1个；数据传输接口：USB接口 2个前置接口，2个板载接口；音视频输入接口：HDMI IN 2路，最大4K@60Hz；LINE IN 1路；网络接口：RJ45(百兆网口) 2个 | 台 | 1 |
| 240 | 移动推车 | 1、用于各种类型办公室、会议室、多媒体教室、教育培训、商务会展、展馆展厅、医疗会诊，以及远程视频会议等多重场景需求。 2、适用尺寸：65英寸、75英寸、86英寸（仅限D5B、D5C系列会议平板） 3、结构参数-承重：85 kg；净重：44 kg 4、通用参数-颜色：蓝灰色；材质：SPCC优质钢板；升降高度：1185 mm ~ 1449 mm；安装孔距：400×400、500×400、600×400、800×400、800×600 5、产品尺寸：1098 mm × 598 mm × 1571 mm | 台 | 1 |
| 241 | 无线投屏器 | 1、配合会议平板实现一键投屏 2、配置安装：免配置，免安装，自动连接，自动运行；接口：USB接口即插即用 3、支持系统： Windows7/8/10 , macOS 10以上 4、分辨率：1080P 30fps；传输延时：< 200 ms；触控回传：支持10点触摸回传（Windows 、 Mac），支持鼠标模式回传 （Windows，Mac）；WiFi类型：2.4G/5G 双频 WiFi ；无线速率：> 400 Mbps；无线传输协议：IEEE 802.11 a/g/n/ac；频段：2.4G&5.8G；加密：AES；验证协议： WPA2-PSK | 台 | 1 |
| 242 | OPS可插拔主机 | 1、内存：4GB；硬盘：128G固态硬盘；主频：3.6GHz；处理器：Intel H310C Express；CPU：Intel Core i3 9100；网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption；WiFi支持IEEE 802.11 ac 2、散热系统：双铜管 & 双风扇；声卡：集成High Definition Audio Stereo；平台架构：Coffee Lake；显卡：集成显卡 3、接口参数：网络接口RJ45x1，存储控制接口USB2.0/3.0 x6，视频输出接口HDMI接口(out) x1, DP(out)接口 x1；蓝牙：Bluetooth 4.2 4、电源参数：峰值功耗：95W；待机功耗：0.5W | 台 | 1 |
| 243 | 蓝牙遥控器 | 1、远程操控，按键控制距离10米以上；蓝牙快捷配对；一键语音控制，有效识别为5米；低功耗，超长待机 2、功能参数：符合蓝牙V4.0低功耗（BLE）规范 | 台 | 1 |
| 244 | USB摄像头 | 1、4K高清USB摄像机 2、支持自动电子增益功能，亮度自适应；内置双麦克风，拾音清晰；支持Type-C接口（正反插设计），标准USB3.0协议，免驱设计，即插即用 3、传感器类型: 8MP CMOS；分辨率: 3840 (水平) × 2160 (垂直)；视频帧率: USB3.0：3840 × 2160 @ 30 fps/25 fps；USB2.0：1920 × 1080 @30 fps/25 fps；最低照度: 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) 4、镜头: 3.6 mm；视场角: 水平：79°，垂直：43°，对角线：92°；三轴或两轴调节角度: 水平：0°；垂直：-10°~30°；旋转：0° 5、线缆长度: 2 m；视频输出: USB 3.0；音频输入: 内置双mic | 台 | 1 |
| 245 | 无线麦克风 | 1、无线会议全向麦音箱，内置6个麦克风阵列；5米360度采音范围 2、支持无线蓝牙直连、USB、AUX线、USB蓝牙适配器，4种连接方式；支持连接PC、交互智能平板、手机等设备连接 3、拾音参数：拾音距离，5m半径；6阵列全向，150Hz~7.5kHz频响； 4、扩音参数：声道 1.0，1×5W功率，最大声压级85dBSPL@0.5m,1kHz，失真≦1% @1W,1kHz，信噪比≧75dB，频响150Hz~16kHz；接口：USB Type C(音频IN/OUT+充电5V/2A)，AUX3.5mm(音频IN/OUT)；按键：6个（电源、接听/挂断、静音、蓝牙、音量+、音量-）；指示灯：支持（电量/音量/按键提示） 5、电池参数：电池容量7.4V/2200mAh 6、充电方式：有线 5V/2A无线：单模5W(选配)，续航时间8小时（*最大音量语音通话） 7、蓝牙参数：版本BT4.2+EDR，工作频率2.4GHz，工作距离10m，USB蓝牙适配器，支持音频播放/高清音频输入，支持Windows7/8/8.1/10,MAC OS10.10及以上 | 台 | 1 |
| 246 | 4位分控排插 | 1、插孔数量：4孔；；全长：3米；插孔电流：10A；开关方式：分控；额定功率：2500W。 | 套 | 1 |
|  | 系统13：手术室监控系统 |  |  |  |
| 247 | 400万像素星光级POE半球网络摄像机 | 1、400万，半球型网络摄像机，支持H.265/Smart265，红外补光（30米），内置麦克风，支持拾音器供电，1对音频输入/输出接口，支持PoE | 台 | 16 |
| 248 | 32路高清存储NVR | 硬件规格：3U标准机架式2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 16盘位，可满配8T、10T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口1个eSATA接口 报警IO：16进8出 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 软件性能：输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |
| 249 | 监控专用硬盘 | 1、3.5英寸，8TB，128M SATA 6Gb/s | 台 | 6 |
| 250 | 32寸液晶监视器 | 1、面板类型：32" Panel（对角线：801mm） 2、物理分辨率1366（H）× 768（V） 3、像素点距0.5108mm × 0.5108mm 4、屏幕比例16:9 5、响应时间8ms 6、亮度500 cd/m2 7、对比度1500:1 8、可视角度178°（H）/ 178°（V） 9、显示色彩16.7M，功耗≤120W 10、外型尺寸773.6mm×470mm×119mm（宽×高×深） | 台 | 1 |
| 251 | HDMI高清线 | HDMI高清线 5米 | 条 | 1 |
| 252 | 排插 | 3米六位总开关 | 套 | 1 |
| 253 | 24口POE千兆交换机 | 1、网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 |
| 254 | 1光1电交换机 | 1、1个1000M光口，1个10/100/1000M自适应电口 | 台 | 1 |
| 255 | 1光2电POE交换机 | 1、1个1000M光口，2个10/100/1000M自适应电口，POE供电 | 台 | 1 |
| 256 | 千兆单模双纤模块 | 1、千兆SFP单模双纤模块-(20km，LC) | 台 | 2 |
| 257 | 2楼护士站12U壁挂机柜 | 12U，640x600x600mm，含1个2P/16A空开 | 台 | 1 |
| 258 | 220V纯电源防雷器 | 1、保护方式：DDW，无需地网； 2、负载功率：1.0kw； 3、标称工作电压（Un）：AC 220V±10%； 4、最大持续工作电压（Uc）：250V； 5、标称放电电流In(8/20μs)：≥20KA(8/20μs)； 6、最大放电电流Imax(8/20μs)：＜32.5KA(8/20μs)； 7、电压保护水平 Up(8/20μs)：≤1500V； 8、响应时间（Ta）：≤25ns。 | 个 | 2 |
| 259 | 防雷插座 | 6位，三重防雷插座 | 套 | 2 |
| 260 | 4芯室外单模光纤 | 4芯室外单模光纤，架空，管道 | m | 60.00 |
| 261 | 4口光纤终端盒 | 4口光纤终端盒 | 个 | 2 |
| 262 | 理线架 | 机架式理线架1U | 架 | 1 |
| 263 | 室外不锈钢设备箱 | 1、不锈钢材质，450*400*200mm，含1个16A/2P空开 | 台 | 1 |
| 264 | SC/UPC单模尾纤 | SC/UPC单模尾纤(1.5m) | 根 | 8 |
| 265 | 双芯单模光纤跳线 | 1、SC-LC(3米) 双芯单模,陶瓷插芯 | 条 | 2 |
| 266 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 芯 | 8 |
| 267 | 管内配线 | 管内配线 RVV2*1.5mm2 | m | 150.00 |
|  | 系统14：电子健康卡系统 |  |  |  |
| 268 | 二维码扫码墩 | 扫码墩设备支持电子健康卡展码识别，常见配置与医院门诊、住院、急诊等。 | 个 | 200 |
|  | 系统15：机房工程 |  |  |  |
|  | 住院楼一楼消防控制室(50.12㎡） |  |  |  |
|  | UPS电源系统 |  |  |  |
| 269 | 机房UPS不间断电源（60KVA） | 1、本项目要求采用在线式双变换高频型UPS，三进三出，容量不低于60kVA/54kW。 2、输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：323~418VAC。输入电压与频率为额定值时，输出为额定100%非线性负载时，输入功率因数应＞0.99。输入电压与频率为额定值，输出为额定100%非线性负载时，输入电流总谐波成份应 ≤4.1%。输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≤0.1%。输出额定电压应380/400/415VAC可调。额定输出功率因数应≥0.9。输入电压波形失真度≤5%，输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为：100%市电阻性负载：≤0.5%，100%市电非线性负载：≤4.5%。 3、100%不平衡负载：输入电压与频率为额定值，输出任意一相为额定阻性负载，其余相空载，输出电压不平衡度应≤0.5%。 4、输入电压为额定值，输出为额定100%阻性负载时，系统效率应≥95.5%。 5、过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%，正常工作时间应≥10min。外接电池组电压可调：若未来遭遇个别电池故障，需要维护、更换时，可现场灵活调节电池组的只数；在配置12V电池的情况下，可根据现场电池节数从32/34/36/38/40节调整，无须整组更换。应具备无电池开机功能：UPS主机在没有接入电池组或者电池组故障时，可直接通过市电直接开机。UPS主机内部应标配手动维修旁路。应具备并机功能，支持不少于4台并机运行。 6、UPS主机人机界面应配置LCD显示屏，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维。须标配RS232端口，免费提供通讯协议，可接入第三方动力环境监控系统。 7、应支持选配MODBUS卡，支持两个RJ45端口，支持MODBUS-RTU协议，无需额外加配软硬件。应支持选配智能监控卡，可实现UPS远程监控，最大200台UPS集中监控；可远程关闭服务器、最大可实现控制200台服务器自动关机。 8、要求UPS主机中的所有关键电子板件均采用涂敷三防漆工艺，具有防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能。UPS主机采用双充电板设计，充电板采用反激电路拓扑架构冗余设计。 9、外观与结构：UPS主机箱应镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等现象；表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰易见、正确、整齐；各种开关便于操作，灵活可靠。 10、应具备输出短路保护、输出过载保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警等功能。 | 台 | 1 |
| 270 | 蓄电池 | 1、本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah。 2、蓄电池正常浮充状态下，其浮充设计寿命可达10年以上。单节蓄电池净重量应不低于28KG；本项目供货现场将进行称重验收，一经发现电池内掺玻璃、水泥等弄虚作假的行为，将取消合同，所有损失由中标方承担，并处罚金。蓄电池外壳应采用符合UL94V-0标准的ABS防火材料。蓄电池极板应采用板栅合金工艺，要求抗腐蚀性能及深循环性能良好，要求自放电小；接线板、终端接头应采用导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池外壳无变形、漏液、裂纹及污迹，标识清晰；正、负极端子有明显标志，便于连接。蓄电池阻燃性能应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 3、蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱不应熔断，内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。蓄电池静置28天后容量保存率应≥97.9%。蓄电池密封反应效率应≥96.8%。蓄电池安全阀开阀压力应在10~35kPa范围内，闭阀压力应在3~30kPa范围内。完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液。蓄电池间连接电压降应≤5.3mV 4、防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。蓄电池内阻应≤3.2mΩ，同组蓄电池内阻偏差应≤10.3%。低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤2.3% | 节 | 64 |
| 271 | 蓄电池屏(柜) | 1、本项目每台电池柜（架）可安装1组蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关。 2、含底座 | 台 | 2 |
| 272 | UPS进出电缆 | UPS进出电缆 ZR-YJV4x25+1x10mm2 | m | 20.00 |
| 273 | UPS进出电力电缆头 | UPS进出电力电缆头 ZR-YJV4x25+1x10mm2 | 个 | 2 |
| 274 | 不间断电源调试 | 不间断电源调试(60kV·A) | 套 | 1 |
|  | 遗传实验室（1套60KVA半小时）、手术室（1套80KVA半小时）不间断电源系统 |  |  |  |
|  | UPS电源电缆及配件 |  |  |  |
| 275 | 动力电缆 | 动力电缆 ZR-YJV4x25+1x16mm2 | m | 20.00 |
| 276 | 动力电缆 | 动力电缆 ZR-YJV4x35+1x16mm2 | m | 20.00 |
| 277 | 户内干包式电力电缆终端头制作、安装 | 户内干包式电力电缆终端头制作、安装 ZR-YJV4x25+1x16mm2 | 个 | 2 |
| 278 | 户内干包式电力电缆终端头制作、安装 | 户内干包式电力电缆终端头制作、安装 ZR-YJV4x35+1x16mm2 | 个 | 2 |
| 279 | 镀锌桥架 | 1、100*100*0.8mm镀锌桥架 | m | 20.00 |
| 280 | 强电配电箱 | 1、500*450*250mm，含空开。 | 台 | 1 |
|  | 遗传实验室（1套60KVA半小时）UPS电源系统 |  |  |  |
| 281 | 遗传实验室UPS不间断电源（60KVA） | 1、UPS容量为60kVA，单套满载延时要求0.5小时/分钟；UPS主机支持两路不同的市电接入，提高系统的可靠性；UPS主机应就有电池自检功能，可通过面板设置按时间/电压启动自检以及自检周期；UPS主机应具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试；UPS主机应采用5寸触摸彩屏，可以显示详细的信息，输入电压/电流、输入频率、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视在功率、负载率、电池电压、电池电流、电池剩余放电时间、电池剩余容量，电池备电时间，电池过保时间，主机过保时间等参数；UPS主机应具有密码保护功能，包括用户密码以及维护密码管控，避免人员随意操作；UPS主机应内置防尘网，具有EPO紧急关机和电池冷启动功能；UPS标配输入、旁路、输出、维修旁路开关，所有开关必须内置UPS机柜里面。 2、UPS主要指标要求：输入额定电压 380 Vac /400 Vac/415Vac；输入电压可变范围304～485Vac (不降额)；138～304Vac ( 40%～100%负载之间线性降额)；输入频率变化范围 40～70Hz；输入功率因数 ≥0.999(100%负载)；输入电流谐波成份 ≤3%(100%负载)；旁路输入电压范围 -60%~+20%（可设置） ；电池电压±192VDC（±180VDC~±276VDC可设），12V电池32节（双数30~44节可设）；输出额定电压380Vac/400Vac/415Vac；输出电压稳压精度 ±1%；输出频率精度 市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1%；输出功率因数 1；输出波形失真度 ≤1%(线性负载）；≤2.5%（非线性负载）；输出电流峰值系数 3:1；逆变过载能力 105%＜负载≤110%，60分钟后转旁路；110%＜负载≤125%，10分钟后转旁路；125%＜负载≤150%，1分钟后转旁路；负载＞150%，0.2秒后转旁路 3、系统效率 在线模式≥96%（100%负载）；切换时间 0ms；并机数量 4台；运行温度 0～40℃；防护等级 IP20 | 台 | 1 |
| 282 | 蓄电池 | 12V100AH 1、蓄电池应采用12V系列阀控式密封铅酸蓄电池。 2、同系列蓄电池产品应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级。 3、再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素＞94%。 4、同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于2%。 5、蓄电池与UPS主机充电器断开后，应能检测出连接线的开路状态。 | 节 | 32 |
| 283 | 蓄电池屏(柜) | 1、本项目每台电池柜（架）可安装1组蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关。 2、含底座 | 台 | 1 |
| 284 | 不间断电源调试 | 不间断电源调试(60kV·A) | 套 | 1 |
|  | 手术室（1套80KVA半小时）不间断电源系统 |  |  |  |
| 285 | UPS不间断电源（80KVA） | 1、UPS容量为80kVA，单套满载延时要求0.5小时/分钟；UPS主机支持两路不同的市电接入，提高系统的可靠性；UPS主机应就有电池自检功能，可通过面板设置按时间/电压启动自检以及自检周期；UPS主机应具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试；UPS主机应采用5寸触摸彩屏，可以显示详细的信息，输入电压/电流、输入频率、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视在功率、负载率、电池电压、电池电流、电池剩余放电时间、电池剩余容量，电池备电时间，电池过保时间，主机过保时间等参数；UPS主机应具有密码保护功能，包括用户密码以及维护密码管控，避免人员随意操作；UPS主机应内置防尘网，具有EPO紧急关机和电池冷启动功能；UPS标配输入、旁路、输出、维修旁路开关，所有开关必须内置UPS机柜里面。 2、UPS主要指标要求：；输入额定电压 380 Vac /400 Vac/415Vac；输入电压可变范围304～485Vac (不降额)；138～304Vac ( 40%～100%负载之间线性降额)；输入频率变化范围 40～70Hz；输入功率因数 ≥0.999(100%负载)；输入电流谐波成份 ≤3%(100%负载)；旁路输入电压范围 -60%~+20%（可设置） ；电池电压±192VDC（±180VDC~±276VDC可设），12V电池32节（双数30~44节可设）；输出额定电压380Vac/400Vac/415Vac；输出电压稳压精度 ±1%；输出频率精度 市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1%；输出功率因数 1；输出波形失真度 ≤1%(线性负载）；≤2.5%（非线性负载）；输出电流峰值系数 3:1；逆变过载能力 105%＜负载≤110%，60分钟后转旁路；110%＜负载≤125%，10分钟后转旁路；125%＜负载≤150%，1分钟后转旁路；负载＞150%，0.2秒后转旁路 3、系统效率 在线模式≥96%（100%负载）；切换时间 0ms；并机数量 4台；运行温度 0～40℃；防护等级 IP20 | 台 | 1 |
| 286 | 蓄电池 | 12V65AH 1、蓄电池应采用12V系列阀控式密封铅酸蓄电池。 2、同系列蓄电池产品应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级。 3、再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素＞94%。 4、同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于2%。 5、蓄电池与UPS主机充电器断开后，应能检测出连接线的开路状态。 | 节 | 64 |
| 287 | 蓄电池屏(柜) | 1、本项目每台电池柜（架）可安装1组蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关。 2、含底座 | 台 | 2 |
| 288 | 不间断电源调试 | 不间断电源调试(150kV·A) | 套 | 1 |
|  | 医技楼二层信息系统机房(138㎡） |  |  |  |
|  | 微模块机房 |  |  |  |
| 289 | 服务器机柜 | ▲1、标准19英寸服务器机柜（宽×深×高）：600 mm×1200 mm×2000mm，内部有效承载空间42U。 2、机柜门为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。前后门采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度应不小于120° ▲3、前进风机柜,其前后门均为通风网孔门，通风率不小于75%。 4、按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。 5、机柜非承重部件板厚在不小于1.0mm，承重部件板厚在不小于1.5mm。 6、机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。 ▲7、要求静态承载能力不小于1800kg。 8、机柜颜色为黑色，整体防护等级应不小于IP20。 9、机柜并柜后，柜体之间不应有明显的透光缝隙。机柜前后门框右下角处有接地装置，应尽量靠近门框，不得影响设备安装。 10、机柜应支持上走线方式，机柜顶部框架结构应为机柜出线提供足够的预留孔位，并要求有盖板或橡胶密封，以防止昆虫或老鼠钻入机柜内部。 11、含2条PDU,规格：基本型，32A单相输入，20口国标10A+4口国标16A输出。 | 台 | 16 |
| 290 | 冷通道组件 | 1、微模块通道组件由模块两端的端门、天窗、强弱电线槽及附属钣金件、通道采集器、多功能传感器、门禁系统、水浸和通道照明组成。 2、密封通道由机柜和通道组件组成，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。 ▲3、微模块门框采用告警联动指示灯，灯光与门禁及告警等级联动。需保证至少有3种颜色，能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动； 4、通道照明需采用智能照明系统，人来灯亮，人走灯灭。 5、端门采用旋转门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可手动开启。 6、微模块通道两端应设置门禁系统，运维人员须通过识别身份方可进入微模块内部进行相应操作。微模块门禁系统由门禁机、门禁控制器、出门按钮、磁力锁、紧急按钮组成，门禁机应能满足指纹、IC卡、密码等多种识别方式。 7、天窗含玻璃天窗和功能型天窗。玻璃天窗采用钢化玻璃材质，厚度不小于5mm。为保证通道亮度，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，玻璃材质透光率应不小于90%。功能型天窗选用优质型材，用于安装多功能传感器和摄像头。 8、天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，翻转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封通道。天窗开启后通道的净高不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全。 | 台 | 1 |
| 291 | 通道内监控系统 | 1、通道控制器应采用两路交流输入，具备本地存储功能，固态硬盘≥ 2G，支持至少2路WAN接入，至少2路LAN接入，4路RS485接口，3路AI/DI接口，1路/DO接口。采集配电、精密空调、温湿度等历史数据和告警统计。 2、多功能传感器集成烟雾传感器、红外传感器和温湿度传感器于一体，支持通过FE、无线通信接入通道采集器。 3、红外IP半球摄像机：1/3 200万像素逐行扫描CMOS图像传感器；支持移动侦测：可以在画面中不少于8个矩形区域任意选择，0-100灵敏度等级可调；红外照射距离：≥20米。 4、门禁系统含微模块门禁控制器、双门磁力锁2个、指纹/密码/读卡机三合一读卡器2套和出门按钮2个，采用嵌入式Linux实时操作系统，集成Modbus-RTU通信协议，铁电存储芯片：可无数次读写，真正的掉电不丢失数据。 | 项 | 1 |
| 292 | 空调、机柜、UPS、支架 | 1、材料为热浸锌工艺，焊点刷防锈漆 | 台 | 20 |
| 293 | 24口六类非屏蔽配线架 | 24口六类非屏蔽配线架（满配模块） | 架 | 16 |
| 294 | 六类非屏蔽网线 | 1、六类4对数字通信电缆，UTP型，灰色，306米/轴，产品标准：ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568、YD/T 926.2和YD/T 1019 2、性能达到或超过6类/E级信道规范的要求，最大工作频率可达250MHz，支持1GMbps的网络传输速度； 采用中心十字架结构，提升各线对之间串音指标富裕度；导体采用优质实芯裸铜导体，导体直径≥0.57mm，满足线规23AWG；绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.225mm;护套材料采用优质PVC料厚度≥0.6mm，阻燃级别CM/CMR，铜缆外径为￠6.3±mm ；护套米标0-305米，产品合格证上有厂家防伪标签及可追溯产品条码。工作温度范围：-20 至 75度。 | m | 816.00 |
|  | 配电系统 |  |  |  |
| 295 | 一体化UPS（MCCB单路输入） | 1、UPS类型应为在线双变换式，制式为三相输入，三相输出。 ▲2、UPS单台额定容量≥60KVA，本次配置容量≥60KVA，单功率模块的额定输出功率≥30kVA。 3、UPS柜内集成模块化UPS、UPS输入输出开关、维修旁路开关、IT配电、空调配电及照明配电。总输入配置：250A MCCB,IT配电：2*20 40A/1P;空调配电：8*63A/3P;照明配电：3*10A/1P，断路器应采用ABB、施耐德、西门子或同等品牌。UPS应采用集中控制的逻辑，含2个在线热备的主控单元。UPS系统在线模式下，40%负载时效率应达到96%，25%负载时效率应不小于95%；ECO模式下，效率应达到99%。 ▲4、输入电压范围：线电压147-460VAC（相电压：85-266V AC）；线电压345V-460V支持满载0；输入频率范围（Hz）：40Hz-70Hz；输入功率因数：≥0.99。 5、输出电压范围:380/400/415V AC；输出功率因素：1；输出电压畸变:≤1%(线性载），≤4%（非线性载）；输出电压精度:±1％。 6、UPS市电模式转电池模式，电池模式转市电模式，市电模式转旁路模式，旁路模式转市电模式切换时间均为0ms。逆变过载能力：105~110%负载，60min后转旁路；110~125%负载，10min后转旁路；125~150%负载，1min后转旁路 ；大于150%负载，200ms后转旁路。当异常出现时，UPS应具有交流输入过电压保护、欠电压保护、输出短路保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护。 7、UPS支持锂电和铅酸电池接入。UPS具有人机交互性能，采用7英寸及以上尺寸液晶彩色触摸屏，单屏可管理供配电系统。UPS标配RS232或RS485、FE(SNMP通讯口)、干接点接口及环境监控传感器接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子。UPS可以采集主路输入相电压、电流、频率、功率因素、电能、有功功率、无功功率、负载率、电压电流谐波率、母排温度等。UPS可以采集IT配电支路及空调配电支路的电流、电能、触点温度、负载率等。 UPS告警记录、历史信息应完整，包含历史事件的属性、描述、开始时间和结束时间，支持随时刷新及在系统完全无电状态下自动保存；告警记录不可删除且信息存储数量不少于1000条。 8、配套4块UPS功率模块≥30kVA. | 台 | 2 |
| 296 | 蓄电池 | 1、12V/100Ah。额定电压12V，额定容量100.0Ah，外壳材料ABS，电池内阻大约5.5mΩ，5s放电最大电流920A（5s），充电电压 浮充13.5V。 | 节 | 64 |
| 297 | 蓄电池屏(柜) | 1、根据蓄电池尺寸非标定制 | 台 | 2 |
| 298 | 电池保护开关盒 | 1.电池保护开关盒-125A-4P-705VDC-带中线-可远程/自动脱扣 | 个 | 2 |
| 299 | 不间断电源调试 | 不间断电源调试(60kV·A) | 套 | 2 |
|  | 制冷系统 |  |  |  |
| 300 | 行级精密空调 | 1、设备尺寸（宽*深*高）：600mm*1200mm*2000mm，满足本项目微模块无缝衔接安装。 ▲2、总冷量≥45kW,显冷量≥45kW，显热比为1,风量≥8500m3/h。（注：制冷量是在室内进风温度37℃，相对湿度24%，室外环境温度35℃的条件下测定的）。 3、带加热加湿功能，加热量≥6KW,加湿量≥3kg/h。输入电压允许波动范围：380~415V±10%。温度调节范围：+18℃～+45℃；湿度调节范围：20%～80%RH。 4、精密空调室内机由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、加湿器和加热器等主要部件组成。 ▲5、精密空调可支持制冷量30%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。 6、可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。电子膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移，造成再开机后的压缩机带液启动等风险。精密空调采用PTC电加热器，作低温热补偿用，提高系统可靠性。精密空调蒸发器采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。 蒸发器形式宜采用V型设计，气流组织更合理风阻更小。 7、机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠。室内机采用高效节能无级调速EC风机，支持在线插拔式维护，风机更换不需停机；室内风机整体采用N+1冗余备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减。空气过滤器应便于更换，具备不低于G4的过滤等级。空气过滤器应具有脏堵检测及报警功能。风机驱动应采用变频调速器，室外风机调速范围要求在10%-100% ，要求风机最低运行频率不高于5Hz，低载运行更稳定。 8、机组主控模块、辅源模块、室内风机和风机供电单元可直接进行插拔式维护 ，实现快速维护。机组压缩机和干燥过滤器需可支持免动火原地维护，降低维护难度，降低维护时间。 精密空调控制器采用7英寸LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活. 能显示最多30天温湿度彩色曲线 ，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。空调应具有RS485及FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus和SNMP 开放协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本。具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于1500条；具备访问日志回溯功能，可显示用户登陆及设置修改历史，最多可存储1000条历史记录信息。具备联动与群控功能，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理。具有故障自诊断功能 ，故障发生后可通过此功能自动判断故障根因，智能排除无关故障原因，指导运维人员快速完成维护，大幅降低运维难度，缩短故障排查时间。 9、支持故障一键式USB导出功能 ，可灵活导出故障记录，在上位机故障时依然可以获取信息记录并进行分析。 | 台 | 2 |
|  | 动环监控DCIM系统 |  |  |  |
| 301 | DCIM管理平台 | 1、机房动环监控系统平台提供一个整体的环境和动力监控接口，动环监控平台实现对多个数据中心（微模块）动力、环境、安防等子系统的集中实时管理，帮助用户远程或本地管理数据中心，实现轻松运维； 2、系统应用主体应采用B/S架构，不需要额外安装客户端软件，支持主流浏览器，在网络的任何位置，均应能够通过浏览器进行实时访问。系统可实现对机房内供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采用E-mail、短信和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件。 3、配电监测：支持ATS开关状态、UPS主输入电压、UPS旁路输入电压、UPS输出电压、UPS输出电流、UPS输出频率、UPS模块输出电流、蓄电池电压、充/放电电流等检测。制冷监测：可实时、全面诊断空调运行状况，监控空调各部件（如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等）的运行状态与参数。新风机监测：开关机运行状态。门禁监测：实现多门统一管理，支持刷卡、密码、指纹等认证方式；与监控系统无缝集成。视频监测：实现在监控系统中直接查看实时监控画面。 4、用户权限管理：基于角色的用户管理，在定义合法用户时，可对用户进行分权分域管理，并提供管理员单用户模式。 5、分权分域管理：可设置用户的操作权限、查看权限，还可授权客户可访问的管理域。可设置时间策略（自动注销、登录时间、过期时间）；可设置账号策略（IP绑定、账号长度、锁定、停用）。根据不同的操作人员（系统管理员、操作管理员、一般操作人员）的职责，定义不同的级别。系统支持至少5级以上的权限： 6、系统支持角色权限管理，可对管理和使用者分配不同的操作使用权限，并对所有管理和使用者根据职能进行分组管理，包括允许查看的内容、允许控制的设备等。 7、日志管理提供基于数据库的日志功能，以实现对机房人员操作、事件告警的跟踪管理。日志不可被任何人修改，系统支持根据条件查询日志，并将查询的日志列表导出打印。系统数据库具备备份和恢复能力，备份的数据保存在服务器磁盘上特定的备份目录中，满足按周期全量和增量备份确保数据安全。 ▲8、管理系统软件需经过不少于2种企业版病毒扫描工具扫描，确保系统安全。 | 套 | 1 |
| 302 | 机房管理服务器 | 1、产品高度:2U，机架式安装； 2、CPU:8核心或以上，主频2.1Ghz或以上； 3、内存：≥64G DDR4； 4、硬盘：≥2TB HDD，10000RPM;支持RAID； 5、电源性能：2路900W热插拔电源，支持1+1冗余备份，支持110V/220V AC输入； | 台 | 1 |
| 303 | 移动APP运维 | 1、APP运维提供查看设备告警、能耗指标、设备运行状态、资源信息等，满足用户在移动环境下对数据中心进行监控的需求。 2、支持按不同维度（机房、微模块等）查看设备告警、设备清单、能耗与监控信息。 3、支持查看设备的当前告警、当前告警详情、历史告警、历史告警详情，并设置告警自动刷新。 4、监控供配电、制冷、机架、环境系统中设备的运行状态，查看告警分布、设备详情、告警详情。 | 套 | 1 |
| 304 | 3D视图 | 1、系统应具备3D视图功能，支持2D/3D一键切换，不额外部署3D软件或集成3D系统，避免数据源和DCIM系统不同步。 2、3D可视化界面应支持楼宇、楼层、房间、模块层级，且支持放大、缩小、360°旋转等基本操作，为了强化视图效果，还要求具备墙体透明、背景虚化等功能； 3、提供设备3D模型，至少覆盖数据中心常见的一些设备，如空调、UPS、机柜等。 | 套 | 1 |
| 305 | 短信猫 | 1、工业级的modem，是一种内嵌GSM无线通信模块。 2、支持全网通的4G网络。 3、USB供电，5VDC/500mA。 | 台 | 1 |
| 306 | 采集器 | 1、支持双路交流输入。 2、电源输入：200V～240V AC和50/60Hz。 3、通讯接口：支持RS485、AI/DI、DO接口，带DC 12V输出；可外接扩展模块增加RS485、AI/DI接口。 4、接口构造：RJ45端子。 5、WEB浏览：支持web远程浏览。 6、北向传输：支持透传或北向SNMP接口。 | 个 | 1 |
| 307 | 移动运维平板电脑 | 1、参数：10寸平板- 4*2.36GHz处理器- 32GB硬盘-DDR3 3GB内存-Wi-Fi:2.4/5GHz 带充电器和前置摄像头，可实现人脸识别开门 | 台 | 1 |
| 308 | 动环POE接入交换机 | 1、网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 | 台 | 1 |
| 309 | 200万像素网络摄像机(枪型) | 壁装 1、图像传感器:1/1.8" 200万像素CMOS。 2、最大图像尺寸:1920（H）× 1080(V)。 3、红外照射距离:50米。 4、支持H.265编码格式。 5、内置2.8~12mm高清变焦镜头，监控部署更灵活。 6、超宽动态，强反差场景真实还原细节信息。 7、智能红外， 自适应调整红外发射功率与角度。 8、-30℃~60℃超宽工作温度范围。 9、PoE 、DC两种供电方式。 | 台 | 5 |
| 310 | 硬盘录像机NVR | 1、硬盘录像机16路接入,带2*8T硬盘 2、支持16网络视频接入，320Mbps视频输入带宽 3、支持单机应用模式、多机堆叠应用模式 4、支持硬盘防震技术设计，降低硬盘故障率 5、支持云化集群功能，设备故障，业务均衡切换到其余设备 6、支持SafeVideo+功能，存储数据按需冗余，raid组失效后录像继续写入，raid组在线扩容 7、支持缓存补录技术，保证视频数据的完整性 8、采用嵌入式Linux 操作系统，支持7×24 小时稳定运行，且不易受到黑客、病毒的入侵和攻击 | 台 | 1 |
| 311 | 门禁系统 | 1、门禁系统含两门门禁控制器1个、双门磁力锁1个、单门磁力锁1个，指纹/密码/读卡机三合一读卡器2套、发卡机1个、指纹录入仪1个和出门按钮2个 2、采用嵌入式Linux实时操作系统 3、集成Modbus-RTU通信协议 4、铁电存储芯片：可无数次读写，真正的掉电不丢失数据。 5、可实现消防联动、安防报警联动 | 1 | 系统 |
| 312 | 温湿度传感器 | 吊顶安装 1、温湿度传感器-带LED显示 2、测量范围：-20℃～70℃ ； 0～100％RH 3、≤±4%RH（25℃, 30%RH～80%RH） 4、信号接口：RS485。 5、供电电源：9V DC～16V DC（典型值12V DC）。 | 支 | 5 |
| 313 | 水浸传感器 | 1、非定位式水浸传感器 2、工作电源：12VDC（9~16VDC） 3、报警指示：继电器( 0.4A @ 125V AC / 2A @ 30V DC )信号输出，同时有 L E D 灯及声音提示，可按键清除报警声音。 4、含5米水浸检测绳。 | 支 | 1 |
| 314 | 双绞线缆 | UTP6 1.管内敷设 | m | 259.01 |
| 315 | 紧定式(JDG)电气钢导管 | 砖、混凝土结构明配 紧定式(JDG)电气钢导管规格25 | m | 94.80 |
|  | 线缆及辅材 |  |  |  |
| 316 | 开关盒至汇流盒电缆 | ZA-RVV-50mm2（分正负和中线） | m | 25.00 |
| 317 | 市电到一体化UPS线缆 | ZA-YJV-(4x95+1x50)mm2-黑(4+1芯:黄,绿,红,蓝,黑) | m | 20.00 |
| 318 | 机柜电缆 | ZA-RVV-3x4mm2铜芯电缆 | m | 60.00 |
| 319 | 列间空调电力电缆 | ZA-YJV-5x10 | m | 20.00 |
| 320 | 电力电缆 | ZA-YJV-5x2.5 | m | 30.00 |
| 321 | 行级空调室内外机通讯线缆 | 300V-SJTW-3x16AWG，屏蔽户外线缆 | m | 30.00 |
| 322 | 行级空调铜管 | 气管Φ23mm,壁厚1.2mm;液管Φ16mm,壁厚1.0mm | 套 | 1 |
| 323 | 行级空调制冷剂 | R410A-11.3KG/罐 | kg | 22.60 |
| 324 | 紧定式(JDG)电气钢导管 | 砖、混凝土结构明配 紧定式(JDG)电气钢导管规格25 | m | 50.00 |
|  | 灾备机房(60㎡） |  |  |  |
|  | 装修工程 |  |  |  |
| 325 | 地面找平 水泥砂浆找平 | 地面找平 水泥砂浆找平 |  | 55.00 |
| 326 | 地面防尘漆 | 地面防尘漆，刷2遍 |  | 55.00 |
| 327 | 全钢防静电活动地板 | 600*600*35，全钢防静电活动地板，耐磨型表面 |  | 55.00 |
|  | 机房电气系统 |  |  |  |
| 328 | 双头应急灯 | LED光源,3W 1.安装方式：距地2.2m安装 | 套 | 2 |
| 329 | 护套电缆 | RVV3*1.0mm2 | m | 22.10 |
| 330 | 紧定式(JDG)电气钢导管 | 砖、混凝土结构明配 紧定式(JDG)电气钢导管规格25 1.2mm厚 | m | 4.40 |
| 331 | 强电金属线槽 | 300*100*1.5mm | m | 22.00 |
| 332 | 弱电网格不锈钢线槽3 | 00*100*2mm | m | 5.00 |
|  | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 333 | 铜排 | 接地紫铜排3mm(厚)*30mm(宽） |  | 28.31 |
| 334 | 网格铜箔 | 接地网格铜箔 0.3mm(厚)*100mm(宽） | m | 185.25 |
| 335 | 接地多股铜线 | 配线 接地多股铜线BVR-16mm2 | m | 50.00 |
|  | 空调及新风系统 |  |  |  |
| 336 | 空调 | 5匹冷暖柜式空调 1、能效等级：2级 能效比：3.26 2、额定制冷量（W）：12200 额定制热量（W）：13000 3、电辅热（W）：1900 电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50 4、额定制冷功（W）：3600 额定制热功率（W）：3500 5、内机噪音（dB）：46-50 外机噪音（dB）：≤52 6、循环风量（m3/h）：2050 | 台 | 1 |
|  | 微模块机房 |  |  |  |
| 337 | 服务器机柜 | ▲1、标准19英寸服务器机柜（宽×深×高）：600 mm×1200 mm×2000mm，内部有效承载空间42U。 2、机柜门为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。前后门采用外开门方式，前门单开，后门双开，开启角度应不小于120° ▲3、前进风机柜,其前后门均为通风网孔门，通风率不小于75%。 4、按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。 5、机柜非承重部件板厚在不小于1.0mm，承重部件板厚在不小于1.5mm。 6、机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术 ，保证承重要求。机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。 ▲7、要求静态承载能力不小于1800kg。 8、机柜颜色为黑色，整体防护等级应不小于IP20。 9、机柜并柜后，柜体之间不应有明显的透光缝隙。机柜前后门框右下角处有接地装置，应尽量靠近门框，不得影响设备安装。 10、机柜应支持上走线方式，机柜顶部框架结构应为机柜出线提供足够的预留孔位，并要求有盖板或橡胶密封，以防止昆虫或老鼠钻入机柜内部。 11、含2条PDU,规格：基本型，32A单相输入，20口国标10A+4口国标16A输出。 | 台 | 10 |
| 338 | 冷通道组件 | 1、微模块通道组件由模块两端的端门、天窗、强弱电线槽及附属钣金件、通道采集器、多功能传感器、门禁系统、水浸和通道照明组成。 2、密封通道由机柜和通道组件组成，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。 ▲3、微模块门框采用告警联动指示灯，灯光与门禁及告警等级联动。需保证至少有3种颜色，能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动； 4、通道照明需采用智能照明系统，人来灯亮，人走灯灭。 5、端门采用旋转门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可手动开启。 6、微模块通道两端应设置门禁系统，运维人员须通过识别身份方可进入微模块内部进行相应操作。微模块门禁系统由门禁机、门禁控制器、出门按钮、磁力锁、紧急按钮组成，门禁机应能满足指纹、IC卡、密码等多种识别方式。 7、天窗含玻璃天窗和功能型天窗。玻璃天窗采用钢化玻璃材质，厚度不小于5mm。为保证通道亮度，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%，玻璃材质透光率应不小于90%。功能型天窗选用优质型材，用于安装多功能传感器和摄像头。 8、天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，翻转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封通道。天窗开启后通道的净高不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全。 | 台 | 1 |
| 339 | 通道内监控系统 | 1、通道控制器应采用两路交流输入，具备本地存储功能，固态硬盘≥ 2G，支持至少2路WAN接入，至少2路LAN接入，4路RS485接口，3路AI/DI接口，1路/DO接口。采集配电、精密空调、温湿度等历史数据和告警统计。 2、多功能传感器集成烟雾传感器、红外传感器和温湿度传感器于一体，支持通过FE、无线通信接入通道采集器。 3、红外IP半球摄像机：1/3" 200万像素逐行扫描CMOS图像传感器；支持移动侦测：可以在画面中不少于8个矩形区域任意选择，0-100灵敏度等级可调；红外照射距离：≥20米。 4、门禁系统含微模块门禁控制器、双门磁力锁2个、指纹/密码/读卡机三合一读卡器2套和出门按钮2个，采用嵌入式Linux实时操作系统，集成Modbus-RTU通信协议，铁电存储芯片：可无数次读写，真正的掉电不丢失数据。 | 台 | 1 |
| 340 | 空调、机柜、UPS支架 | 空调、机柜、UPS支架 | 台 | 12 |
| 341 | 24口六类非屏蔽配线架 | 24口六类非屏蔽配线架（满配模块） | 架 | 10 |
| 342 | 六类非屏蔽网线 | 1、六类4对数字通信电缆，UTP型，灰色，306米/轴，产品标准：ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568、YD/T 926.2和YD/T 1019 2、性能达到或超过6类/E级信道规范的要求，最大工作频率可达250MHz，支持1GMbps的网络传输速度； 采用中心十字架结构，提升各线对之间串音指标富裕度；导体采用优质实芯裸铜导体，导体直径≥0.57mm，满足线规23AWG；绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.225mm;护套材料采用优质PVC料厚度≥0.6mm，阻燃级别CM/CMR，铜缆外径为￠6.3±mm ；护套米标0-305米，产品合格证上有厂家防伪标签及可追溯产品条码。工作温度范围：-20 至 75度。 | m | 528.00 |
|  | 配电系统 |  |  |  |
| 343 | 一体化UPS（ATS双路输入） | 1、UPS类型应为在线双变换式，制式为三相输入，三相输出。 ▲2、UPS单台额定容量≥60KVA，本次配置容量≥60KVA，单功率模块的额定输出功率≥30kVA。 3、UPS柜内集成模块化UPS、ATS、UPS输入输出开关、维修旁路开关、IT配电、空调配电及照明配电。总输入配置：250A/4P ATS,IT配电：2*20 40A/1P;空调配电：8*63A/3P;照明配电：3*10A/1P，断路器应采用ABB 、施耐德、西门子或同等品牌。UPS应采用集中控制的逻辑，含2个在线热备的主控单元。UPS系统在线模式下，40%负载时效率应达到96%，25%负载时效率应不小于95%；ECO模式下，效率应达到99%。 ▲4、输入电压范围：线电压147-460VAC（相电压：85-266V AC）；线电压345V-460V支持满载；输入频率范围（Hz）：40Hz-70Hz；输入功率因数：≥0.99。输出电压范围:380/400/415V AC；输出功率因素：1；输出电压畸变:≤1%(线性载），≤4%（非线性载）；输出电压精度:±1％。UPS市电模式转电池模式，电池模式转市电模式，市电模式转旁路模式，旁路模式转市电模式切换时间均为0ms。 5、逆变过载能力：105~110%负载，60min后转旁路；110~125%负载，10min后转旁路；125~150%负载，1min后转旁路 ；大于150%负载，200ms后转旁路。当异常出现时，UPS应具有交流输入过电压保护、欠电压保护、输出短路保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护。 6、UPS支持锂电和铅酸电池接入。UPS具有人机交互性能，采用7英寸及以上尺寸液晶彩色触摸屏，单屏可管理供配电系统。UPS标配RS232或RS485、FE(SNMP通讯口)、干接点接口及环境监控传感器接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子。UPS可以采集主路输入相电压、电流、频率、功率因素、电能、有功功率、无功功率、负载率、电压电流谐波率、母排温度等。UPS可以采集IT配电支路及空调配电支路的电流、电能、触点温度、负载率等。 UPS告警记录、历史信息应完整，包含历史事件的属性、描述、开始时间和结束时间，支持随时刷新及在系统完全无电状态下自动保存；告警记录不可删除且信息存储数量不少于1000条。 7、配套2块UPS功率模块≥30kVA。 | 台 | 1 |
| 344 | 蓄电池 | 1、12V/100Ah。额定电压12V，额定容量100.0Ah，外壳材料ABS，电池内阻大约5.5mΩ，5s放电最大电流920A（5s），充电电压 浮充13.5V。 | 节 | 32 |
| 345 | 蓄电池屏(柜) | 1、根据蓄电池尺寸非标定制 | 台 | 1 |
| 346 | 电池保护开关盒 | 1.电池保护开关盒-125A-4P-705VDC-带中线-可远程/自动脱扣 | 个 | 1 |
| 347 | 不间断电源调试 | 不间断电源调试(60kV·A) | 套 | 1 |
|  | 制冷系统 |  |  |  |
| 348 | 行级精密空调46KW | 1、设备尺寸（宽*深*高）：600mm*1200mm*2000mm，满足本项目微模块无缝衔接安装。 ▲2、总冷量≥45kW,显冷量≥45kW，显热比为1,风量≥8500m3/h。（注：制冷量是在室内进风温度37℃，相对湿度24%，室外环境温度35℃的条件下测定的）。 3、带加热加湿功能，加热量≥6KW,加湿量≥3kg/h。输入电压允许波动范围：380~415V±10%。温度调节范围：+18℃～+45℃；湿度调节范围：20%～80%RH。 4、精密空调室内机由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、加湿器和加热器等主要部件组成。 ▲5、精密空调可支持制冷量30%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。 6、可以实现最低10%的IT负载及95%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。电子膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移，造成再开机后的压缩机带液启动等风险。精密空调采用PTC电加热器，作低温热补偿用，提高系统可靠性。精密空调蒸发器采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。 蒸发器形式宜采用V型设计，气流组织更合理风阻更小。 7、机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠。室内机采用高效节能无级调速EC风机，支持在线插拔式维护，风机更换不需停机；室内风机整体采用N+1冗余备份设计，当一台风机故障时，机组风量和制冷量不衰减。空气过滤器应便于更换，具备不低于G4的过滤等级。空气过滤器应具有脏堵检测及报警功能。风机驱动应采用变频调速器，室外风机调速范围要求在10%-100% ，要求风机最低运行频率不高于5Hz，低载运行更稳定。 8、机组主控模块、辅源模块、室内风机和风机供电单元可直接进行插拔式维护 ，实现快速维护。机组压缩机和干燥过滤器需可支持免动火原地维护，降低维护难度，降低维护时间。 精密空调控制器采用7英寸LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活. 能显示最多30天温湿度彩色曲线 ，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。空调应具有RS485及FE通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus和SNMP 开放协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本。具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于1500条；具备访问日志回溯功能，可显示用户登陆及设置修改历史，最多可存储1000条历史记录信息。具备联动与群控功能，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理。具有故障自诊断功能 ，故障发生后可通过此功能自动判断故障根因，智能排除无关故障原因，指导运维人员快速完成维护，大幅降低运维难度，缩短故障排查时间。 9、支持故障一键式USB导出功能 ，可灵活导出故障记录，在上位机故障时依然可以获取信息记录并进行分析。 | 台 | 1 |
|  | 动环监控DCIM系统 |  |  |  |
| 349 | 采集器 | 1、支持双路交流输入。 2、电源输入：200V～240V AC和50/60Hz。 3、通讯接口：支持RS485、AI/DI、DO接口，带DC 12V输出；可外接扩展模块增加RS485、AI/DI接口。 4、接口构造：RJ45端子。 5、WEB浏览：支持web远程浏览。 6、北向传输：支持透传或北向SNMP接口。 | 个 | 1 |
| 350 | 移动运维平板电脑 | 1、参数：10寸平板- 4*2.36GHz处理器- 32GB硬盘-DDR3 3GB内存-Wi-Fi:2.4/5GHz 带充电器和前置摄像头，可实现人脸识别开门 | 台 | 1 |
| 351 | 动环POE接入交换机 | 1、网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 | 台 | 1 |
| 352 | 200万像素网络摄像机(枪型) | 壁装 1、图像传感器:1/2.7" 200万像素逐行扫描CMOS。 2、最大图像尺寸:1920（H）× 1080(V)。 3、快门速度:1秒 ~ 1/100，000秒。 4、红外照射距离:30米。 5、支持H.265编码格式，支持1080p双路独立高清编码。 6、内置2.8~12mm高清变焦镜头，监控部署更灵活。 7、防尘防水标准，保证户外应用长期可靠运行。 8、防暴等级，防止暴力破坏造成视频监控中断。 9、超宽动态，强反差场景真实还原细节信息。 10、智能红外， 自适应调整红外发射功率与角度。 11、支持SEC超强纠错，20%网络丢包图像依然流畅 。 12、支持敏捷网络iPCA传输质量诊断 。 13、 -30℃~60℃超宽工作温度范围。 14、PoE 、DC、AC三种供电方式，支持DC/AC适配器与PoE热备。 | 台 | 4 |
| 353 | 温湿度传感器 | 吊顶安装 1、温湿度传感器-带LED显示 2、测量范围：-20℃～70℃"； 0～100％RH 3、≤±4%RH（25℃, 30%RH～80%RH） 4、信号接口：RS485。 5、供电电源：9V DC～16V DC（典型值12V DC）。 | 支 | 1 |
| 354 | 水浸传感器 | 1、非定位式水浸传感器 2、工作电源：12VDC（9~16VDC） 3、报警指示：继电器( 0.4A @ 125V AC / 2A @ 30V DC )信号输出，同时有 L E D 灯及声音提示，可按键清除报警声音。 4、含5米水浸检测绳。 | 支 | 1 |
| 355 | 双绞线缆 | 双绞线缆UTP6 1.管内敷设 | m | 105.80 |
| 356 | 紧定式(JDG)电气钢导管 | 砖、混凝土结构明配 紧定式(JDG)电气钢导管规格25 | m | 34.80 |
|  | 线缆及辅材 |  |  |  |
| 357 | 开关盒至汇流盒电缆 | ZA-RVV-50mm^2（分正负和中线） | m | 15.00 |
| 358 | 市电到一体化UPS线缆 | ZA-YJV-(4x95+1x50)mm2-黑(4+1芯:黄,绿,红,蓝,黑) | m | 10.00 |
| 359 | 机柜电缆 | ZA-RVV-3x4mm2铜芯电缆 | m | 70.00 |
| 360 | 列间空调电力电缆 | ZA-YJV-5x10 | m | 10.00 |
| 361 | 电力电缆 | ZA-YJV-5x2.5 | m | 10.00 |
| 362 | 行级空调室内外机通讯线缆 | 300V-SJTW-3x16AWG，屏蔽户外线缆 | m | 10.00 |
| 363 | 行级空调铜管 | 气管Φ23mm,壁厚1.2mm;液管Φ16mm,壁厚1.0mm | 套 | 1 |
| 364 | 行级空调制冷剂 | R410A-11.3KG/罐 | kg | 22.60 |
| A | 设备小计 |  |  |  |
| B | 其他费用 | 包括完成项目所必需的临时设施费，特殊技措费、技术服务费、安全文明施工措施费、现场管理费，现场内外水平及垂直运输费，检验试验费，冬雨季施工增加费，夜间施工降效费，成品保护费，垃圾清理费，竣工资料费，施工及管理人员医疗保险、养老保险、失业保险、工伤及各种工程保险费、竣工维修费、环境保护费、风险费等以及国家和当地政府规定应缴纳的各种费用 |  |  |
| 商务要求： 1．交货（交付）时间：自收到采购人发货通知之日起50个日历天内安装完成并交付使用。。 2．交货地点：北海市海城区西南大道239号（北海市妇幼保健院新院） 3．付款时间和方式：合同签订后支付合同金额的30%作为预付款；货物安装完毕80%付至合同总价款的70%；在验收合格后付完项目结算款。（具体条款以合同为准）。 4．质量要求：合格，本项目提供的设备及服务满足招标文件要求及国家相关标准规定。 5．保修和服务要求： （1）质保期：自项目验收合格之日起，项目整体质保期不少于一年。 （2）售后服务要求： 1）免费上门安装、调试、免费提供相关培训； 2）项目在安装调试过程中，中标人应派专业技术人员到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。在保质期内，设备出现问题或采购人有服务需求的，中标人应在12小时内响应；需要到现场维修的，一般故障应在2个工作日内到达现场，36小时内修复使用；紧急故障应在18个工作日达到现场，18小时内修复使用；一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给采购人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。质保期外也要终身维护，零配件只收取成本费； 3）中标人提供24小时×365天免费维修服务热线支持。每半年至少提供一次例行系统巡检服务，并提供巡检报告单；定期的系统巡检服务包括：设备的安全检查、质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由中标人免费提供； 4）提供中文操作手册、维护手册、维修手册、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息，售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划； 5）在保质期以后，中标人应提供备件和维修服务。 7．其他要求：（验收要求） 1）验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用； 2）采购人保留对中标人所提供产品、服务进行全面测试的权利，如有虚假投标及不满足招标文件及投标文件要求的，则视中标人违约，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利； 3）验收时，中标人需向采购人提供完整的技术资料，包括但不限于系统使用说明、详细设计说明书、功能测试报告等； 4）验收依据：招标文件、投标文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款； 5）数量验收：中标人提交成果，由双方对照采购需求（包含功能目标、技术指标）进行验收； 6）验收方法：由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，中标人须无条件配合采购人对服务成果进行验收，如发现不符合招标文件的技术需求及要求或提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利； 7）采购人有权委托有资质的第三方组织邀请相关部门、单位及有关技术专家针对交付成果、进行检验。其检查结果将作为验收标准的组成部分之一； 8）验收标准：本项目按招标文件要求，中标人承诺及强制执行的国家、行业、地方标准要求验收。中标人的响应文件承诺必须是真实、有效的响应和承诺。 |  |  |  |  |

- 第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：异地搬迁项目能力提升工程-智能化工程(2期)。 项目编号：BHZC2022-G1-000023-CGZX。 |
| 2 | 投标人的法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 5 | 答疑、澄清：投标人要认真阅读招标文件，仔细审核《项目需求和说明》中的要求，如发现有误或要求不合理的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日书面向本中心要求答疑或澄清，在此后时间提出的答疑或澄清，视为无效。 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（八）询问、质疑和投诉”中的要求向本中心或采购人提出书面询问、质疑。 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本中心将变更内容书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。 |
| 6 | 投标前准备： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.各供应商应在截标前应确保成为北海市政府采购中心网站正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至北海市政府采购中心网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 |
| 7 | 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件二类： 1.电子投标文件，电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。 2.以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘或者U盘等形式提供。数量为1份。 3.投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。顺位在先的电子投标文件已按时解密的，下一顺位电子备份投标文件自动失效。在下一顺位的电子备份投标文件启用时，前一顺位的电子投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 8 | 本文件所涉及的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名的内容，可以是供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名；如果供应商没有法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名，供应商也可以线下签名或盖姓名章后扫描上传。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：2022年10月20日09:00（北京时间）整，通过政采云平台实行在线截标。 |
| 10 | 开标时间及地点：2022年10月20日09:00（北京时间）整，通过政采云平台实行在线开标。 |
| 11 | 电子投标文件解密时间：截标时间后30分钟内，投标供应商必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 12 | 评标方法及评分标准：综合评分法。 |
| 13 | 中标通知书及中标公告：采购代理机构在采购人依法确定中标供应商之日起2个工作日内发出中标通知书，并在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网 、北海市公共资源交易网及北海市政府采购中心网站发布中标公告。 |
| 14 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起，原则上要求25日内签订（项目实施过程中出现质疑或投诉的情形除外）。 |
| 15 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 16 | 付款方式：招标文件第二章招标项目采购需求有详细描述。 |
| 17 | 投标文件有效期：六十日。 |
| 18 | 本招标文件的解释权属于北海市妇幼保健院及北海市政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指北海市政府采购中心（以下简称“本中心）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）转包与分包

▲1.合同转包：本采购项目严禁中标供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包,是指中标供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

▲2.合同分包：

▲2.1采购人允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标供应商的主要合同义务。

▲2.2采购合同实行分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

▲2.3中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（七）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲6.招标文件提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本中心将顺延提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

（八）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

（1）质疑联系部门及电话为：北海市政府采购中心监督科         0779-3960826。

（2）投诉联系部门及电话为：北海市财政局政府采购监督管理科   0779-3063975。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评定标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号5”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，不足15日的，顺延至15日。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1. 投标文件编制基本要求

1.1本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件两类：

1.1.1电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“北海市政府采购中心网站-办事指南-政府采购项目电子交易管理操作指南”下载。

1.1.2 电子备份投标文件系上传政采云平台的投标文件电子版，按照本招标文件要求制作。

▲1.1.3投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。全部投标供应商的电子投标文件均已按时解密的，以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件自动失效。如果某位投标供应商的电子投标文件无法按时解密的，其电子投标文件为无效，启用以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

5.2供应商提交的投标文件以及供应商与本中心和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为主。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评标委员会评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6投标文件的组成：投标文件应分为资格文件、资信及商务文件商务、技术文件、报价文件四个部分组成。供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按招标文件的要求，详细编制投标文件（包含电子投标文件和电子备份投标文件）。

5.7全面实行全流程电子化采购后进一步精简评标事项和环节，梳理采购流程，取消原件审查、核对等环节。资格条件证明材料、业绩证明、授权书等材料均以电子采购文件为评审依据，供应商须对所对所提供材料的真实性和一致性负责。

1.资格文件：

▲（1）投标人有效的营业执照复印件，同时要加盖单位公章（必须提供）。

▲（2）投标人有效的电子与智能化工程专业承包壹级资质复印件，同时要加盖单位公章（必须提供）。

▲（3）投标人依法缴纳所属日期为2022年6月以来至少一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无纳税记录的，则必须提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，提供复印件）。

▲（4）投标人依法缴纳所属日期为2022年6月以来至少一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无缴费记录的，则必须提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，提供复印件）。

（5）投标人2021年度财务状况报告复印件；

▲（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见第六章，必须提供）；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 2.资信及商务文件：

▲（1）承诺函(格式见第六章)；（必须提供）

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）

（3）产品销售许可证；

（4）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

▲（5）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）；

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有要求，则必须提供）

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（8）投标人具有同类项目销售业绩（以中标通知或合同为准）复印件；

（9）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（10）投标人或投标产品制造商有效的ISO9000质量保证体系、ISO14000环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及其他相关的认证证书复印件；

（11）投标人或投标产品制造商2014年以来获得与企业生产经营相关的奖项；

（12）中小企业声明函；

（13）投标人残疾人福利性单位声明函；

（14）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（17）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（18）投标人情况介绍。

- 3.技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表；（必须提供）

（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（如有要求，则必须提供）

- 4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（格式见第六章）（必须提供）。

特别说明：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）投标文件（包含电子投标文件电子、备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）本项目不收取投标保证金。供应商在采购活动中违反相关法律法规规章规定的，本中心将报告政府采购监督管理部门，由政府采购监督管理部门依照相关规定作出处理。

（六）投标文件的签署

1. 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，其投标将会被拒绝。

2.电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人如果递交电子备份投标文件的，应将电子备份投标文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；电子备份投标文件袋在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可】。

电子备份投标文件袋的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

5. 投标文件的递交

5.1所有投标文件应于招标文件中规定的时间上传递交至政采云平台。还提供电子备份投标文件的，应当在投标截止时间前按要求密封并送达北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼北海市政府采购中心采购二科，逾期送达或未按要求密封将被拒收。

邮寄地址：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼北海市政府采购中心，联系人：洪肇达，电话：0779-3056122。

本中心拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。

特别说明：电子备份投标文件不是必须提交的，投标人可以根据自身情况选择是否提交。但是如果投标人上传至政采云平台的电子投标文件无法解密，且未提交电子备份投标文件的，将不再进行解密程序，视为该投标人撤回投标文件。

5.2电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交电子备份投标文件，若供应商未提交电子备份投标文件，其后果由供应商自行承担。

（3）如有特殊情况，本中心延长截止时间和开标时间，本中心和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、承诺函或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）标明星号“★”的技术、性能指标发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物委托多个代理商参加投标。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

1.开标的准备工作由本中心负责落实；

2.本中心将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）开标程序

1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为7人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。审查的依据是投标人递交的投标文件及本中心依照相关规定通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评定标准。

（七）评标过程中出现争议时处理办法

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、北海市政府采购网、北海市公共资源交易网、北海市政府采购中心网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，本中心告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，本中心告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同

1.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

2.中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

3.采购人应当自中标通知书发出之日起25日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.政府采购合同应当包括采购人与中标供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订当日，将政府采购合同送本中心备案。

5.采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

6.采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

7.采购人应当加强对中标供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标供应商支付采购资金。对于中标供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

（三）补充合同

政府采购采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

（四）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起1个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（广西壮族自治区政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、履约保证金

本项目不收取履约保证金，中标供应商违反合同约定给采购人造成损失的，须按实际损失赔偿。

九、其他事项

1.电子交易异常情形处理：采购过程中出现以下异常情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购中心有权中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购中心可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

2.解释权：本招标文件解释权属采购人及本中心。

3.有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

北海市政府采购中心

邮政编码：536000

通讯地址：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼东侧。

电话：0779—3056122

- 第四章  评标办法及评分标准

评标办法及评分标准

一、评标原则

(一) 评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价，技术性能，服务方案，售后服务，信誉业绩等方面的内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

- 1.价格分……………………………………………………………30分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31 号）的规定，在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予20%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。

除上述情况外，评标价＝投标报价。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。

（7）某投标人价格分 =（评标基准价÷某投标人评标报价）×30分。

- 2.技术分………………………………………………………………… 31.5分

- 设备性能及配置分（19.5分）

重要技术参数、性能、配置（指本项目采购需求标注“◆”的技术参数及配置要求）全部满足得19.5分，每有一项负偏离扣0.25分。最低得0分。投标文件中须提供重要技术参数、性能、配置响应招标文件要求的相关证明材料（相关证明材料可以是产品彩页或官网截图、权威第三方机构检测/测试报告、功能截图等能体现具体参数的证明材料复印件并加盖投标人公章），未提供的视为负偏离。

- 技术方案分（12分）

根据投标人系统架构设计合理性、技术路线的可行性、系统设计内容完整性针对性，对投标人提供的方案从以下几个主要方面进行评审。未提供方案的不得分。

一档（4分）：方案一般，对项目有基本认识，技术方案论述基本准确，系统功能描述简单，基本满足要求；

二档（8分）：在一档的基础上，方案良好，对北海妇幼保健院的需求与项目建设内容有一定认识，能够对医院各智能化系统设计理解较全面，技术方案符合本项目建设内容与要求，包括能提供各智能化系统系统架构图较合理；功能描述比较合理、完整，可行性较好，符合本项目需求的；技术服务、技术培训的服务内容和措施一般；

三档（12分）：在二档的基础上，方案优秀，对北海妇幼保健院的需求与项目建设内容有深刻认识；对医院各智能化系统设计理解透彻，技术方案贴近本项目建设内容与要求，详尽、贴切且完整，各智能化系统系统架构图合理、可行，与项目贴合度高，实用性强；各系统功能描述详细与医院实际需求贴合度高；技术服务、技术培训的服务内容和措施完善；

- 3.项目实施分………………………………………………………………… 9分

由评委就投标人的投标文件中的项目实施方案独立打分，未提供方案的不得分。

一档（3分）：提供有项目实施方案，方案包含对建设目标、建设内容、建设需求进行简单分析，并有对本项目的总体建设实施计划，方案阐述简单，与项目需求基本吻合；

二档（6分）：提供有项目实施方案，方案包含建设目标、建设内容、建设需求进行较详细的分析，并有对本项目的总体建设实施计划及项目实施流程，能较详细说明各个阶段的工作安排；有工程实施安全保障措施、质量保证措施内容，方案阐述明确，并确保系统建设服务质量；有项目组织管理及组织、技术保障措施，方案合理可行；能够在签订合同之日起45天内完成安装、调试并交付使用；且能够提供不少于20个现场项目施工人员。

三档（9分）：提供有项目实施方案，方案包含建设目标、建设内容、建设需求进行详细、全面分析，并有对本项目的总体建设实施计划及项目实施流程，能详细、全面说明各个阶段的工作安排、工程进度计划；有工程实施安全保障措施、质量保证措施内容，方案阐述详细，并确保系统建设服务质量；有项目组织管理及组织、技术保障措施，方案全面、描述详细；提供详细的验收方案，完全准确地理解采购需求，部署科学可靠。能够在签订合同之日起30天内完成安装、调试并交付使用；且能够提供不少于30个现场项目施工人员。

- 4.项目应急服务方案分……………………………………………………………… 9分

由评委就投标人的投标文件中的应急方案独立打分，未提供方案的不得分。

一档（3分）：提供有简单的应急方案，有系统运行保障措施、事故应急处置程序，方案基本可行；

二档（6分）：应急方案合理可行，有应急处理实施计划及解决方案、系统运行保障措施、风险防控措施、事故应急处置程序、现场应急处置措施等内容；为本项目设置应急设置应急团队，配置有机动人员用于对紧急事件处理，方案符合本项目要求与特点，操作性准确。

三档（9分）：应急方案完善详细，有应急处理实施计划及解决方案、系统运行保障措施、风险防控措施、事故应急处置程序、现场应急处置措施、综合应急预案、专项应急预案等内容；为本项目设置详细的组织机构及职责，配置有机动人员用于对紧急事件处理，承诺对应急处理能马上响应，保证后期运维人员充足，方案符合本项目要求与特点，操作性强。

- 5.售后服务方案分………………………………………………………………9分

由评委就投标人的投标文件中的服务方案独立打分，未提供方案的不得分。

一档（3分）：服务承诺方案基本满足招标需求，内容包含项目正常运行、紧急故障处理等，承诺质保期内接到故障通知后12小时内响应，需要到现场维修的，一般故障在2个工作日内到达现场，36小时内修复使用；紧急故障在18个小时达到现场，18小时内修复使用；

二档（6分）：服务承诺方案较详细，有服务内容，内容包含项目正常运行、紧急故障处理、项目故障修复、系统功能完善等；有服务保障措施及服务质量，包括质保期的技术支持和维护能力情况；提供服务流程，包括故障处理、电话维护、上门维护、紧急维护、重要服务、主动巡检等，承诺半年进行一次巡检；质保期内接到故障通知后1小时内响应，需要到现场维修的，一般故障在6个小时内到达现场，16小时内修复使用；紧急故障3小时内达到现场，12小时内修复使用，不能修复的提供备用机使用；提供基本可行的采购需求的送货方案，提供质保期满后的服务计划（包括故障处理、上门维护、紧急维护、电话维护等）；常驻的售后服务人员中至少有3名中级或以上工程师。

三档（9分）：服务承诺方案详细、完整，有服务内容，内容包含项目正常运行紧急故障处理、项目故障修复、系统功能完善等；有服务保障措施及服务质量，包括质保期的技术支持和质保能力情况；提供服务流程，包括故障处理、电话维护、上门维护、紧急维护、重要服务、主动巡检等，承诺维修期内每季度进行一次巡检；质保期内接到故障通知后立即响应，需要到现场维修的，一般故障在3个小时内到达现场，12小时内修复使用；紧急故障1小时内达到现场，6小时内修复使用；提供切合采购需求的送货方案；提供质保期满后的服务计划（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检、优惠服务等）；常驻的售后服务人员中至少有6名中级或以上工程师。

- 6.信誉及业绩分……………………………………………………………10分

（1）投标人具有ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每具备1项认证得0.5分，满分1.5分。

（2）为了应对突发安全事件，核心产品超融合一体机厂商应具备安全应急服务能力，超融合厂商是CNCERT网络安全应急服务支撑单位证书（国家级），提供国家互联网应急中心网站证明截图,得1.5分。

（3）整体网络风险评估应对突发安全事件，服务器安全管理系统厂商应具备CCRC信息安全服务资质认证证书（信息安全应急处理类），一级证书得2分，二级或以下得1分；具备国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类），三级或以上资质得2分，二级或以下资质得1分；满分4分

（4）投标人2019年1月1日以来（以合同签订时间为准)具有类似业绩，每提供一个项目业绩得0.5分，满分3分（提供验收报告或合同或中标通知书复印件）。

- 7.政策功能分………………………………………………………………1.5分

（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每项得0. 25分（以清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上），满分0.75分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每项得0.25分（以清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上），满分0.75分。

- 总得分=1+2+3+4+5+6+7。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 第五章  合同文本（格式）

北海市政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

北海市政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入最新一期政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                 、地点：                          。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：                       。

3.付款方式：                      。

4.政府采购合同信用融资：如乙方需要向金融机构申请本项目融资贷款，甲方不得违规干预。如乙方向金融机构申请本项目融资贷款，则本项目资金支付时必须将采购资金支付到合同中注明的收款账户，如需要变更收款账户，必须由甲方、乙方、贷款金融机构三方签订书面协议。

第九条　履约保证金

本项目不收取履约保证金，中标供应商违反合同约定给采购人造成损失的，须按实际损失赔偿。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                          。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）。

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力政府采购监管部门（或采购人所属财政部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件：

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章　投标文件格式

投标文件格式

- 一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

一）投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资格文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

二）投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

[注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成，其中资信及商务文件、技术文件、报价文件部分分别用封面标记分隔]

- 二、投标文件目录

- 1.资格文件：

▲（1）投标人有效的营业执照复印件，同时要加盖单位公章（必须提供）。

▲（2）投标人具备电子与智能化工程专业承包壹级资质（必须提供）。

▲（3）投标人依法缴纳所属日期为2022年6月以来至少一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无纳税记录的，则必须提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，提供复印件）。

▲（4）投标人依法缴纳所属日期为2022年6月以来至少一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无缴费记录的，则必须提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，提供复印件）。

（5）投标人2021年度财务状况报告复印件；

▲（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见第六章，必须提供）；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

2.资信及商务文件：

▲（1）承诺函 (格式见第六章)；（必须提供）

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）

（3）产品销售许可证；

（4）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

▲（5）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）；

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有要求，则必须提供）

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（8）投标人具有同类项目销售业绩（以中标通知或合同为准）复印件；

（9）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（10）投标人或投标产品制造商有效的ISO9000质量保证体系、ISO14000环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及其他相关的认证证书复印件；

（11）投标人或投标产品制造商2014年以来获得与企业生产经营相关的奖项；

（12）中小企业声明函；

（13）投标人残疾人福利性单位声明函；

（14）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（17）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（18）投标人情况介绍。

- 3.技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表；（必须提供）

（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

- 4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章）（必须提供）。

特别说明：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）投标文件（包含电子投标文件电子、备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

- 三、投标文件格式

- 一）资格文件部分（格式）

▲（1）投标人有效的营业执照复印件，同时要加盖单位公章（必须提供）。

▲（2）投标人具备电子与智能化工程专业承包壹级资质（必须提供）。

▲（3）投标人依法缴纳所属日期为2022年6月以来至少一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无纳税记录的，则必须提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，提供复印件）。

▲（4）投标人依法缴纳所属日期为2022年6月以来至少一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无缴费记录的，则必须提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，提供复印件）。

（5）投标人2021年度财务状况报告复印件；

▲（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见第六章，必须提供）；

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

北海市政府采购中心：

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

日期：

注：采购人将通过信用中国”网站和中国政府采购网查询相关供应商主体信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 二）资信及商务文件部分（格式）

▲（1）承诺函格式：（必须提供）

承诺函（格式）

北海市政府采购中心：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

日期：

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）。

法定代表人（负责人）授权委托书

致：_北海市政府采购中心：

我       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                          法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                                职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

贴附“身份证复印件”（正反两面）

法定代表人身份证明书

在我       任          职务，是我公司          的法定代表人。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

住    址：

联系电话：

贴附“身份证复印件”（正反两面）

（3）产品销售许可证复印件（按要求提供）

（4）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；（按要求提供）

▲（5）商务响应表格式：（必须提供）

商务响应表

| 项号 | 招标文件要求 | 是否提供并响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付使用时间：… |  |  |
| 2 | 交货地点： … |  |  |
| 3 | 付款方式：… |  |  |
| 4 | 质保期：… |  |  |
| 5 | … |  |  |
| … | … |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：                          日 期：

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有要求，则必须提供）；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（8）投标人具有同类项目销售业绩（以中标通知或合同为准）：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人公章：                                                            年    月  日

（9）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（10）投标人或投标产品制造商有效的ISO9000质量保证体系、ISO14000环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及其他相关的认证证书复印件；

（11）投标人或投标产品制造商2014年以来获得与企业生产经营相关的奖项；

（12）中小企业声明函；

（13）投标人残疾人福利性单位声明函；

（14）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（17）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（18）投标人情况介绍。

- 三）技术文件部分（格式）

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

▲（2）技术响应表格式： （必须提供）

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：                          日 期：

（3）设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：                          日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：                        日 期：

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：                        日 期：

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（如有规定提供）（如：主要设备材料的原厂商对本项目的授权书）；

原厂商售后服务承诺书（格式）

致（采购代理机构名称）：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                                兹指派按

（国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于     年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

单位公章：                                          年    月    日

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式）

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人公章：                               　 年    月　 日

- 四）报价文件部分 （格式）

▲（1）投标函格式：（必须提供）

投 标 函

致：北海市政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：           ），签字代表      （全名）经正式授权并代表投标人          （投标人名称）提交投标文件(其中资格文件一份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一份)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名：___________  职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签名:___________                 日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

▲（2）投标报价明细表格式（必须提供）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 分标号或本项目合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：                               日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

▲（4）开标一览表（必须提供）

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标号或本项目合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 四、其他文书、文件格式

（1）中小企业声明函格式：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为________万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为________万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

填写注意事项：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（3）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

（2）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。