广西龙建工程管理有限公司

Guangxi Longjian engineering management co., Ltd

公开招标文件

项目名称：钦州市第二人民医院临床技能培训中心信息化建设招标项目

项目编号：QZZC2020-G1-10143-GXLJ

采购单位：钦州市第二人民医院

采购代理机构：广西龙建工程管理有限公司

二〇二〇年八月

目     录

招 标 公 告	2

第一章  投标人须知及前附表	4

第二章  货物需求一览表 	18

第三章  政府采购合同（格式）	47

第四章  评标原则和中标标准	56

第五章  投标文件（格式）	61

广西龙建工程管理有限公司关于钦州市第二人民医院临床技能培训中心信息化建设招标项目（QZZC2020-G1-10143-GXLJ）招标公告

项目概况

钦州市第二人民医院临床技能培训中心信息化建设招标项目 招标项目的潜在投标人应在广西龙建工程管理有限公司（地址：钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富1号楼11层）获取招标文件，并于2020年9月21日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：QZZC2020-G1-10143-GXLJ

项目名称：钦州市第二人民医院临床技能培训中心信息化建设招标项目

预算金额：260万元

最高限价：260万元

采购需求：OSCE考试系统软件1套、临床技能中心智能化管理系统1套等，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：自采购单位发出书面通知之日起30天内必须到货，并安装调试合格。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

1.时间：2020年8月31日至2020年9月7日，每天上午8:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：广西龙建工程管理有限公司（地址：钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富1号楼11层）

3.方式：投标单位营业执照副本复印件加盖公章、法定代表人或委托代理人身份证复印件加盖公章（原件核查）、委托时须提供代理授权委托书原件。提供上述材料无误后购买。

4.售价：工本费每本250元，售后不退。

5.为配合采购人执行政府采购项目及备案，未在政采云注册的供应商请在获取招标文件后登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行注册，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件截止时间及开标时间：2020年9月21日9点30分（北京时间）

2.地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：叁万元整。

投标人将投标保证金以转账形式从投标人基本账户转出交至以下指定的投标保证金专用账户，且提交到指定账户时间不得迟于投标截止时间（以到账为准）:

开户行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社

户名：钦州市公共资源交易中心

账号：20298994252000863

地址：钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼

电话：0777-2558903（财务部）

2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制。

3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、钦州市公共资源交易中心（ggzyjy.qinzhou.gov.cn/gxqzzbw）、龙建公司（www.gxljgc.com）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：钦州市第二人民医院

地址：钦州市文峰南路219号

联系方式：莫工 0777-2873316

2.采购代理机构信息

名    称：广西龙建工程管理有限公司

地　　址：钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富1号楼11层

联系方式：0777-3617888

3.项目联系方式

项目联系人：龙工

电　　 话：0777-3617888

4.监督部门

钦州市财政局政府采购监督管理科   电话：0777-2895258

广西龙建工程管理有限公司

2020年8月31日

- 第一章    投标人须知及前附表

投 标 须 知 目 录

投标人须知前附表	6

一、总  则	8

1.项目名称	8

2. 投标人资格：	8

3. 投标费用	8

二、招标文件	8

4.招标文件构成	8

5.招标文件的澄清和修改...........................................................8

三、投标文件的编制	9

6.投标文件编写注意事项	9

7.投标的语言及计量单位	9

8.投标文件构成	9

9.投标文件格式	10

10.投标报价	10

11. 投标货币	10

12.投标人资格证明文件	10

13.货物合格和符合招标文件规定的证明文件	10

14.投标的有效期	11

15.投标文件的书写及签名、盖章要求	11

16.投标保证金	11

四、投标文件的递交	12

17.投标文件的密封与标记	12

18.投标截止时间	12

19.投标文件的修改及撤回	12

五、开标与评标	13

20.开标	13

21.评标	13

22.投标文件的澄清或说明	13

23.无效投标	13

24.废标	14

六、评标结果	14

25.中标公告	14

26.中标通知	14

27.合同授予标准	15

28.签订合同	15

29.履约保证金	15

七、其他事项	15

30.中标服务费	15

31.解释权	15

32.通讯地址	15

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 1.1 | 项目名称：钦州市第二人民医院临床技能培训中心信息化建设招标项目 项目编号：QZZC2020-G1-10143-GXLJ |
| 2 | 2.1 2.2 | 投标人资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3.本项目的特定资格要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 3.2 | 现场踏勘：不统一组织，投标人自行踏勘。 |
| 4 | 10.2 | 投标报价：投标人须就《货物需求一览表》中的全部货物内容作完整唯一报价。 |
| 5 | 14.1 | 投标有效期：投标截止日期后60天。 |
| 6 | 15.5 | 投标文件：一套正本、四套副本 |
| 7 | 16.1 | 投标保证金:叁万元整。 投标人将投标保证金以转账形式从投标人基本账户转出交至以下指定的投标保证金专用账户，且提交到指定账户时间不得迟于投标截止时间（以到账为准）: 开户行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社 户名：钦州市公共资源交易中心 账号：20298994252000863 地址：钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼 电话：0777-2558903（财务部） 转账确认：[备注:在投标截止时间前于开标现场查验银行转账原件（以到账为准），复印件加盖投标人单位公章装入投标文件，否则做否决投标处。]” |
| 8 | 17 18 | 投标文件以密封形式递交至：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼） 投标文件递交截止时间：2020年9月21日9点30分正 |
| 9 | 18 | 评标时间：2020年9月21日9点30分截标后 评标地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼）。 |
| 10 | 21.2 | 评标方法：综合评标法。 |
| 11 | 29.1 | 履约保证金：无 |
| 12 | 30.1 | 中标服务费（人民币）：¥9780.00元，本项目中标服务费由采购代理机构向中标供应商收取。 |
| 开标会议注意事项： 法定代表人前来的须携带法定代表人身份证明书、法人代表身份证原件； 委托代理人前来的须携带授权委托书和代理人身份证原件； 上述人员还须携带银行转账凭证原件，网转时可提供彩色打印件加盖投标单位公章。 |  |  |

- 投  标  须  知

- 一   总  则

- 1.项目名称：钦州市第二人民医院临床技能培训中心信息化建设招标项目

1.1项目编号：QZZC2020-G1-10143-GXLJ

- 2. 投标人资格及投标要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 2.3本项目的特定资格要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 2.4本项目不接受联合体投标。

- 2.5符合投标人资格的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

- 2.6本项目不接受未购买本项目招标文件的投标人参加投标。

- 3. 投标费用

3.1投标人应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。

3.2本项目不统一组织踏勘，投标人如需对项目实施场地了解，请自行踏勘，投标人考察现场发生的费用自理。

- 二    招标文件

- 4.招标文件构成

4.1招标文件包括：

⑴招标公告[见后中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、钦州市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.qinzhou.gov.cn/gxqzzbw/）、广西龙建工程管理有限公司网站(http://www.gxljgc.com/)

⑵投标人须知及前附表；

⑶货物需求一览表；

⑷合同基本条款及合同书(格式)；

⑸评标原则和中标标准；

⑹投标文件(格式)。

5.招标文件的澄清和修改

5.1投标人要认真审核《货物需求一览表》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，投标人必须在投标前要求澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

5.2任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日期15天前的正常工作时间以传真等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.3采购代理机构对已发出的招标文件进行修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、钦州市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.qinzhou.gov.cn/gxqzzbw/）、广西龙建工程管理有限公司网站(http://www.gxljgc.com/)上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

5.4采购代理机构可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，采购代理机构至少在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、钦州市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.qinzhou.gov.cn/gxqzzbw/）、广西龙建工程管理有限公司网站(http://www.gxljgc.com/)上发布更正公告并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.5请投标人接电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知），或在网上查询，不用传真方式发出，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。投标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由投标人承担。

5.6.  质疑

5.6.1  投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；投标人如认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，可以在自招标文件发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标截止时间后，采购代理机构不再受理对公开招标文件的询问或质疑。投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。质疑书的提交地点和质疑受理电话见投标人须知前附表。

5.6.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

5.6.3  供应商质疑时，应当提交一性次质疑书原件，一性次质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和被质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期；

（6）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。

质疑书应当署名。质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

5.6.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

5.6.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第5.6.3 项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

5.6.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.7  投诉

5.7.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督部门提起投诉。

- 5.7.2在提出投诉时，应附送相关证明材料。如投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致，以中文为准。

- 三    投标文件的编制

- 6.投标文件编写注意事项

6.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的技术参数、商务条款要求及实质性要求和条件作出响应，并满足或者优于原要求和条件的承诺，否则其投标无效。

6.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中招标项目服务内容及要求，合同条款等内容作出响应。

- 7.投标的语言及计量单位

7.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

7.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

- 8.投标文件构成

8.1投标人编写的且在投标文件递交时间前递交的投标文件必须包括下列内容（投标人必须按下列顺序自编目录及页码装订成册）：

8.1.1投标文件[正本一份、副本四份]

(1)开标一览表(按招标文件第五章<开标一览表>格式和本须知第9条要求填写)；

(2)投标函(按招标文件第五章<投标函(格式)要求填写>；

(3)投标保证金缴纳证明(按本须知第16条要求提交)；

(4)投标报价明细表(按招标文件第五章<投标报价明细表>格式填写)；

(5)技术商务偏离情况说明表(按招标文件第五章要求填写)；

(6)售后服务承诺书(按招标文件第五章要求填写)；

(7)项目实施方案(按招标文件第五章要求填写)；

(8)投标人资格证明文件（按本须知第12条要求提供)；

(9)货物合格和符合招标文件规定的证明文件（按本须知第13条要求提供)；

(10)投标人基本情况登记表(按招标文件第五章要求填写)。

- 9.投标文件格式

9.1投标人应按招标文件提供的开标一览表、投标函、投标报价明细表、技术商务偏离情况说明表等格式详细完整地填写各项内容。

9.2在开标一览表和投标报价明细表中，投标人应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号。

- 10.投标报价

10.1投标人应在开标一览表和投标报价明细表上标明单价和总报价。开标一览表报价与投标报价明细表报价不一致的，以开标一览表报价为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标报价无效。

10.2投标人须就《货物需求一览表》中的全部货物内容作完整唯一报价.

10.3投标报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点的各种费用和安装、调试、验收、人员培训、税金、售后服务及其他所有成本、费用的总和。

- 11. 投标货币

11.1投标应以人民币报价。

12.投标人资格证明文件（均需加盖单位公章）

12.1下述证明文件的标示“★”所要求提交的文件均必须提交，同时要加盖单位公章，否则其投标无效：

★（1）竞标人有效的（企业法人营业执照副本、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件）或“三证合一”企业提供营业执照副本复印件；

★（2）法定代表人身份证明及身份证复印件；

★（3）法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

★（4）投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明；

★（5）近半年以来投标人连续三个月（如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的纳税证明）依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；

★（6）近半年以来投标人连续三个月（如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的社保证明）依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

★（7）投标人2019年度财务报表（新成立的公司递交工商注册后最近投标截止期一个月度的月度财务报表）；

（8）投标人自2017年至今获得的省级及以上有关部门颁发的与企业生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（复印件）；

（9）投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

12.2本项目不接受联合体投标。

- 13.货物合格和符合招标文件规定的证明文件（注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其投标无效）

13.1投标人还应提交根据本招标项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

⑴生产厂家的有关资格和生产许可证、产品实行强制标准认证的证书、产品质量检验证（如有,请提供复印件）；

⑵产品样本（彩页）、使用说明书等技术资料及产品自2017年至今获得的质量获奖荣誉证书(如有,请提供复印件)；

⑶设备或产品保证供货有效证明（如有,请提供原件或复印件）；

⑷产品合法手续有效证明（如有,请提供原件或复印件）；

⑸《货物需求一览表》有要求的按《货物需求一览表》要求提供。

- 14.投标的有效期

14.1投标文件从投标截止日期后60天内有效。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- 15.投标文件的书写及签名、盖章要求

15.1投标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，否则其投标无效。

15.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和加盖单位公章，否则其投标无效。

15.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标。

15.4投标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位公章，否则其投标无效。

15.5投标文件的份数：正本一份、副本四份，共五份。并在文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

- 16.投标保证金

- 16.1投标保证金应用人民币：叁万元整。

- 16.2投标人将投标保证金以转账形式从投标人基本账户转出交至以下指定的投标保证金专用账户，且提交到指定账户时间不得迟于投标截止时间（以到账为准）:

- 开户行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社

- 户名：钦州市公共资源交易中心

- 账号：20298994252000863

- 地址：钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼

- 电话：0777-2558903（财务部）

- 备注:在投标截止时间前于开标现场查验银行转账原件（以到账为准），复印件加盖投标人单位公章装入投标文件，否则做否决投标处。

- 16.3投标人不按本章第16.2项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

- 16.4办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明投标项目名称及项目编号，以免耽误投标。

- 16.5对未按招标文件要求足额提交投标保证金的投标文件，本采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

- 16.6对未中标人交纳的投标保证金（保函原件）应当于中标通知书发出之日起5日内退回；对中标人交纳的投标保证金（保函原件）应当于合同签订之日起5日内退回。

- 16.7有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

- （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

- 四     投标文件与投标样品的递交

- 17.投标文件的密封与标记

17.1投标人应将投标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”以及项目名称、项目编号、投标人名称等内容。

17.2投标人应将投标文件（正本一份、副本四份）一并装入投标文件袋加以密封，并在封口处密封签章(公章、密封章、法定代表人或委托代理人签字均可)。

17.3文件袋上应写明：

⑴ 采购代理机构：广西龙建工程管理有限公司

⑵ 项 目 名 称：  钦州市第二人民医院临床技能培训中心信息化建设招标项目

⑶ 项 目 编 号：  QZZC2020-G1-10143-GXLJ

⑷ 投 标 单 位：

⑸ 注明“开标时才能启封” （投标文件袋注明“      年  月  日  时  分前不得拆封”）

17.4投标人可按上述要求另行包装。

17.5投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有密封签章为合格。

17.6投标人在递交投标文件时未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由投标人自负。

- 18.投标截止时间

18.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件为无效文件，采购代理机构将不予受理。

- 19.投标文件的修改及撤回

19.1投标人在投标截止时间前,对所递交的投标文件可以进行补充、修改或撤回，投标人对所递交的补充、修改或撤回需要向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2投标文件的修改和撤回通知应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”字样。

19.3在投标截止时间后，投标人不得对其投标做任何修改。

19.4在投标截止后的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将不予退还。

- 五     开标与评标

- 20.开标

20.1本采购代理机构将在投标人须知前附表第7项规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人需凭法定代表人身份证或其委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证签到参加开标会并接受验证，唱标结束后投标人的法定代表人或其委托代理人必须在唱标记录上签字，否则视为自动放弃投标。

20.2开标时，由投标人代表检查投标文件折扣、交货期、书面修改和密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标总报价、分标报价、撤回投标的通知、招标文件允许提供的备选投标方案等，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

20.3本采购代理机构将做开标记录（包含投标人名称、投标总报价、分标报价、交货期等）。

20.4当整个招标项目的投标人不足3家时，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

20.5开标后，某分标投标人不足3家的，此时采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

- 21. 评标

21.1本采购代理机构根据招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会将由采购人代表和有关专家五人以上的单数组成，其中专家不少于成员总数的三分之二。

21.2本招标项目采用的评标方法为综合评标法。评标的依据为招标文件和投标文件。

21.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

21.4本招标项目是以采购预算价为最高限价，超出采购预算价的投标报价，评标委员会不予以评审。当全部投标报价均超出采购预算价且采购人不能支付时，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

21.5评标过程的保密性。评标委员会成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.6投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标公正性的活动，可能导致其被取消中标资格。

- 22.投标文件的澄清或说明

22.1评标时评标委员会将以书面形式要求投标人就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误等的内容予以澄清或说明。

22.2投标人对要求澄清或说明的内容应在评标委员会规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明函应有法定代表人或其委托代理人的签名或加盖单位公章。

22.3投标人的澄清或说明函是投标文件的组成部分。

22.4投标人对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标的实质内容。

- 23.无效投标

23.1投标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效投标处理：

- 未按规定足额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 未按照招标文件要求提供投标货物样品。

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 24.废标

24.1招标采购项目出现下列情形之一的，采购代理机构将予以废标：

（1）截标后整个招标项目的投标人不足三家的；

（2）评标过程中符合专业条件或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）投标人的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）评标委员会在评标过程中发现投标人的总报价明显低于其他投标人的总报价或者明显低于政府采购预算价，有理由怀疑其总报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该投标人以低于成本报价投标，其投标文件应作废标处理。

24.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有投标人。

- 六    评标结果

- 25.中标公告

25.1采购代理机构将在评标结束二个工作日内将评标报告送采购人，采购人确认后，中标结果将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、钦州市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.qinzhou.gov.cn/gxqzzbw/）、广西龙建工程管理有限公司网(http://www.gxljgc.com/)上公布。

25.2投标人如对中标结果有异议，可以在中标公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.3质疑投标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 26.中标通知

26.1在发布中标公告的同时，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

26.2采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还其投标文件。

- 27.合同授予标准

27.1合同授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同能力，综合得分最高的投标人。

27.2采购人应按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

- 28.签订合同

28.1投标人在收到中标通知书后，应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

28.2如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将取消该中标决定,并对该中标人的全部投标保证金不予退还。

28.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

28.4 由于中标供应商放弃中标或未按规定签订合同，造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标人候选供应商导致中标金额高于违约供应商的中标价），所超出违约供应商的中标价部分由违约供应商承担赔偿责任。

28.5 采购合同必须与本招标文件第三章的合同书格式（包括内容和结构）一致，不得改变。

- 履约保证金：无

- 七   其他事项

- 30.中标服务费

30.1签订合同前，中标人须按投标人须知前附表中第11项约定向广西龙建工程管理有限公司一次付清中标服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定并对中标人已提交的全部投标保证金不予退还。投标人按本须知第32.1条中明确的开户名称、开户银行、账号交纳代理服务费。

- 31.解释权

31.2本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

- 32.通讯地址

32.1所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西龙建工程管理有限公司

通讯地址：钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富1号楼11层。

电    话：0777-3617888

传    真：0777-3617888

财务电话：0777-3617222

广西龙建工程管理有限公司帐户：

开户名称：广西龙建工程管理有限公司

开户银行：建设银行钦州子材东大街支行

银行账号：4505 0110 6312 0988 8888

第二章   货物需求一览表

货物需求一览表

说明：

一、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术商务偏离情况说明表。

三、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

四、评标时，如评标委员会发现本一览表技术参数及性能（配置）要求中含有某一品牌特有的参数或限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求处理。

五、①提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

②非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

- 本项目不接受进口产品参加投标。

一、项目要求及技术需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息化软件部分 |  |  |  |  |
|  | OSCE考试系统软件 | 1 | 套 | ▲系统采用B/S+C/S，Java语言开发模式，实现跨平台多层应用，充分考虑系统的扩展性，易用性，分布性； 1. 系统管理 1.1 部门管理：支持设置不同部门、不同单位，如不同学校实习生、不同专业住培基地、不同职称、住培不同阶段学员等，可根据医院培训及考试实际要求进行设置，不设限制； 1.2 人员管理：支持管理员、老师、考生、受训人员等分组管理，通过分组管理可以快速进行排考过程中人员的添加，实现具有智能化资源冲突检测筛查功能； 1.3 权限管理：支持不同类型角色权限设置，包括管理员、老师、考生、受训人员等，不同角色的授权不同，登录系统时对应不同的服务及功能树； 2. 资源管理 2.1 站点管理：支持添加、编辑及删除站点；各站点考核或培训内容支持手动添加及题库选题添加；站点编辑可设置人数上限、教室地点、评分标准及考核/培训内容；可查看各站点学员的培训考核记录； 2.2 设备类型管理：可添加或删除设备类型，实现设备分类管理功能，如按品牌、学科、用途、良好程度等，用户可自定义，实现排课、排考过程中快速查找设备及智能化检测资源冲突的功能； 2.3 设备管理：可添加或删除资源及设备；对各站点资源及设备进行统一管控，对每一个考站的设备进行无人工干预的自动识别，方便确认考前准备设备是否到位，动态跟踪设备、模型的位置和流动情况；结构性有效管理设备，自由设定多层分级目录，提高设备查询的速度和效率； 2.4 房间管理：支持房间自定义管理，包括房间的基本信息（面积/位置/户型/朝向/固定设备/最大容纳人数/适合教学考试类型/上次使用情况等）、基本状态；灵活实现站点式与赛道式切换；房间与摄像头匹配管理； 2.5 评委管理：可添加或删除评委，以及可设置每位评委的不同权重； 2.6 标准化病人（SP）信息管理：可添加或删除标准化病人（SP），对SP进行综合管理，包括培训、考核及评价，方便在排课、排考过程中快速筛选出符合需求的SP； 2.7 班级管理：可添加或删除班级，实现以班级为单位的集体训练和考核，实现以班级为单位的成绩报告及分析，可以导出相关成绩列表，便于进行统计分析，用于教学、考核质量分析、及时反馈和改进，提高培训质量； 2.8 考生管理：可添加或删除考生或受训人员，内置标准模版，支持批量导入和导出；支持院内在培人员和院外临时考生及学员参与培训及考核； 2.9 后备人员管理：可添加或删除后备人员，可根据需求设置不同的后备人员； 2.10 摄像头管理：通过摄像头的IP地址可以测试摄像头是否连通，如果处于连通的状态，就可以将其加入到系统中并且绑定到相应的房间，管理摄像头信息包括IP地址、所在房间、摄像头类型、摄像头标识，可修改、删除摄像头信息； 3. 排考管理 3.1 单站排考：支持单站式考核:不限考站内容，不限考生数量，科学合理智能化分配设备模型、标准化病人、评委等资源，可以达到空间利用率、时间利用率、人员利用率最优； ▲3.2 多站排考：支持多站式考核，人数不限；支持多站轮循式考核、多站队列式考核等临床常见考试类型，可进行住院医师规范化培训年度考核、结业考试、执业医师考试、职称考试等类型； 3.3 长短站排考：支持长短站式考核，人数不限；时间可自定义； 3.4 自动生成排考表：支持动态调整各种资源：房间、设备、学生、SP/评委、时间设定等； 3.5 排考预览：方便浏览排考信息；具体内容包括：考试内容、考站内容、申请房间、考生信息、评委信息、标准化病人信息、申请设备信息等； 3.6 多次排考：支持同一场次多次预排，最大限度合理分配各种资源； 3.7 考试类型：出科考、月考、季考、入学考、毕业考、期中考、期末考等，考试类型可编辑； 3.8 多评委/SP：支持评分表与评委/标准化病人直接绑定，支持各评分角色之间评分权重设定，支持远程评委设定； ▲3.9 冲突检测：自动检测资源冲突、人员冲突、时间冲突、课程冲突等，对冲突进行智能化提示； 4. 考试管理 ▲4.1 准考证管理：可实现电子准考证，能与人员定位相匹配； 4.2 考试类型管理：支持问诊查体、单项技能的考站类型； 4.3 模式切换：考试模式、大赛模式、实训模式、教学模式随时可以切换； ▲4.4 实时录播监控：支持各站点教学现场的老师指导及学生实践进行实景录制；支持教师在任何一间具有局域网的房间内，查看学生实时及过往的一定时间内的操作实景，并能通过寻呼系统和单一站点的学生进行语音交流，实时指导及纠正学生的操作问题；对学生在操作中不规范的地方进行进行视频实时标记点、标记点回看、点评功能、实时打分； 4.5 考试过程录制的视频是根据排考情况进行智能化分类，可根据学员信息、考站名称、考试时间等分类保存，支持快速查找功能。 4.6 预约管理：根据实际情况（考试内容、考站内容、申请房间、考生信息、评委信息、标准化病人信息、申请设备信息等）审查所有考试申请，决定是否通过。 ▲4.7 系统支持审批回退功能。 5. 考务显示 5.1 考试信息：各个考站门口均配备智能化信息提示终端，具有丰富的信息提示和导引功能，实时更新考生信息、考站内容、时间信息等，考站内评委可以通过移动端设备手持评分对考生的身份进行验证； 5.2 待考信息：待考区域内包含有智能化考务信息显示系统，系统以高清液晶电视作为显示终端可以实时滚动显示排考信息，精确到进出站时间、考生、房间等信息，语音指导考生有序出入场。 5.3 成绩信息：考试过程中可选择实时显示考生成绩排名；支持成绩分析、统计功能。 6. 评分系统 6.1 评分表类型管理：可添加评分表类型，可分不同科室/专业进行自定义； 6.2 评分表编辑：可自定义评分表，添加各种评分模版，自由设定评分项、分值等必要因素，并能与评委/SP绑定。支持评分表导入/导出。支持三级结构的评分架构体系，分为评分类型表、评分项目表、评分细则表； ▲6.3 系统内置50个以上评分标准模板（标配），包含内科、外科、妇产科、儿科等临床技能评分标准模版；内科：胸腔穿刺术、腹腔穿刺术、腰椎穿刺术、骨髓穿刺术、心包穿刺术、心电图操作、三腔二囊管操作、无创呼吸机操作、医护人员洗手方法评分表、穿脱隔离衣等评分表；外科：外科洗手，穿、脱手术衣，戴、脱无菌手套，消毒铺巾，手术切开、缝合、包扎、止血，静脉切开术，体表肿块切除术，脓肿切开引流术，换药拆线、引流术，关节腔穿刺术，脊柱外伤的搬运，乳腺肿块切除术评分表；妇产科：妇科盆腔检查、四步触诊+骨盆外测量、妇科阴道分泌物取材检查、宫内节育器放置与取出术、经阴道后穹窿穿刺术、诊断性刮宫术评分表；儿科：小儿腰椎穿刺术、小儿骨髓穿刺术、小儿胸腔穿刺术、小儿腹腔穿刺术、小儿导尿术、小儿灌肠术、新生儿复苏术、儿童心肺复苏术评分表；急诊科：心肺复苏术、心肺复苏+电除颤、气管插管术、气管切开术、中心静脉穿刺置管术评分表；护理：吸氧术+氧疗、洗胃术、动脉穿刺术、静脉穿刺术、皮内注射、皮下注射、肌内注射、静脉输液、吸痰术、小儿头皮静脉穿刺术、小儿鼻胃插管术、男性导尿术、女性导尿术评分表；耳鼻咽喉科：上颌窦穿刺术、环甲膜穿刺术、鼻腔冲洗、后鼻孔填塞、外耳道冲洗评分表；眼科：泪道冲洗、前房角检查、眼压检查、眼底检查评分表等。 6.4 现场评分：现场手持平板评分，支持手工输入和点击输入多种方式；并支持考试时间到计时，到时提醒功能； 6.5 远程评分：远程观看视频，实时打点评分； 6.6 标记功能：支持自定义评语及图标，并允许在录播过程时间轴上进行刻录锚点信息，且可通过锚点快速查找对应视频节点进行debriefing； 6.7 自动加载:自动加载相应考试的评分表； 6.8 实时评分:远程观看实时视频，实时评分； 6.9 支持多个评委对同一考生打分，成绩立即自动上传，根据设置的评委权限自动计算出成绩； 6.10 云台控制:支持摄像头云台控制，焦距调节； 6.11 文字点评:支持实时评语，自动记录Event； 6.12 视窗调整:支持视频窗口位置调整； 6.13 支持自动录制和手动录制两种方式进行考站视频录制，支持计划性考试和临时性考试；录制的视频会根据安排自动储存，可以快速查找； 7. 全局广播系统 7.1 总控可向所有考站进行语音广播，声音清晰，同步、无延迟； 7.2 总控可向某个站点进行定点语音播报； 7.3 总控可向部分站点进行定点语音播报； 8. 成绩管理 8.1 具备客观化记录功能，可以将每个考生考试音视频信息、详细评分表、实际成绩等多种信息同步关联，并存储到考生独立账户中，实现考核及评价可追溯； 8.2 考试结束后，即可打印出考生成绩；自动汇总学生各站成绩； 8.3 考试结束后，可以录入和修改考生各个考站的成绩，并且可以查看评分详细； 8.4 成绩修改：支持成绩分析修改，需要具有权限人员修改，修改成绩后具有修改后详细日志，可查询； 8.5 成绩汇总：成绩自动按人员、班级、考站等方式进行汇总； 8.6 成绩查询：支持参考人员成绩查询自己的成绩，支持训练式模仿考试； 8.7 成绩打印：打印成绩单，汇总成绩单； 8.8 成绩分析：以列表或图形方式进行成绩分析，包括统计班级、学生成绩，能对多个学生成绩进行对比，雷达图形式展现； 8.9 根据用户不同权限，查询内容不同，只能查询与自己相关的考试信息及考试成绩及公开的考试相关视频。 8.10 最终成绩能以Excel格式导出。 9. 病例管理 9.1 病例类型管理：可添加和删除不同类型的病例，完全支持用户自定义； 9.2 病例名称管理：可添加和删除不同病例，支持中文与英文名称混排； 9.3 剧情脚本管理：可添加和删除剧情脚本，并与评分表关联，与标准化病人（SP）关联； 9.4 上/下标：支持分子式，上/下标编辑，便于病例中实验室结果报告呈现； 10. 示教回放： 10.1 系统支持打点、标记搜索视频功能，方便快速查找视频及关键点进行debriefing； 10.2 系统可实现情景再现功能，全场景地再现考试或练习情景，便于全面debriefing，通过引导式反馈，加深学员／考生的印象，掌握技能； 10.3 考站可以实现Debriefing Room 功能，达到一室多用； 10.4 系统支持不同维度的视频搜索功能； 11. 考试控制 11.1 监控系统：全局监控系统，控制所有监控点，多路同时录制视频； 11.2 分屏多画面：支持全屏、4画面、单主6画面、9画面、双主10画面、16画面；可快速查找，在画面上自主选择要显示的视频画面； 11.3 云台控制：多方向调节摄像头方向，调节视频参数，支持滑动控制； 11.4 检索/回放：支持模糊查询的方式检索所有视频资料，快速定位并可控回放视频； 11.5 视频录像清晰程度高； 11.6 手动备份及下载：支持从服务器预览下载多媒体数据，进行备份工作； ▲12.包含1个房间的高仿真情景模拟课程创设功能，针对高仿真情景模拟环境进行优化。提供一个集中管理的学习模块，可预加载学习模块、创设模拟情景，包含教案编辑管理，高仿真情景模拟过程直播、录播、回放，任意品牌综合模拟人的数据集成和屏幕转显，模拟过程中实时评语、评分，双向交流沟通，实时debriefing等功能。 12.1 高仿真情景模拟直播、录制、回放： 12.1.1 具有业界领先直播系统（延时<1秒）； ▲12.1.2 可同时显示高仿真情景模拟实训室房间内的4路摄像头采集视频流或者3路摄像头采集视频流和1路模拟人数据； 12.1.3 向任意序号的的远程站点直播视频； 12.1.4 宽屏高清视频广播和录制，全屏模式； 12.1.5 PTZ屏幕控制器：平移和倾斜，放大和缩小； ▲12.1.6 网络直播和回放：从网络浏览器上任意客户端工作站上查看单房间实时录制直播全景或者视频回放，无需购买附加的软件模块、用户许可证或者站点许可证等； 12.1.7 可以根据日程安排或者用户手动操作启动/停止录制或设置录制； ▲12.1.8 评语点评和录制过程中或者结束后可以随时增加注释或者输入数据，预设有常用标记符号和注释文字，可以快速进行注释，具有注释列表； ▲12.1.9 可即时访问记录数据，以便查看分配到房间的所有摄像机、模拟人及外围设备的复杂记录； 12.1.10 访问和控制一个页面上所有录制的视频（debriefing、删除、下载或者重新分配视频）； 12.2 高仿真情景模拟课程评估、报告： 12.2.1 教师角色的用户可以在观看直播或者录制视频的同时对完成学员、学习小组的评估； 12.2.2 内置多种评估量表，同时支持自定义编辑制作评估量表； 12.2.3 事件评估：搜索和重新使用所有问题、内容编辑器来建立自定义清单。 12.2.4 生成和导出预设的报告，包括小组和个人的表现，让学员在家里或者校园或者其他地方可随时访问他们的成绩报告； 12.2.5 跟踪高仿真情景模拟实训室培训学员的培训情况及成绩报告； 12.2.6 系统内的报告可导出到系统外部，便于数据交互； 12.2.7 可让教师人员可以访问指定时间段内的报告。 12.3 用户管理： 12.3.1 具有8个预定义的角色分配给用户，用以进行高仿真情景模拟课程角色分配； 12.3.2 可一次性上传大批量用户，或者单独新建用户； 12.3.4 可对新用户进行角色权限分配； 12.4 日程表： 12.4.1 将活动事件链接到日历事件，以便对每日/每周/每月活动事件进行概览； 12.4.2 轻松组织事件和报告活动； 12.4.3 预定记录、开始/结束时间和对讲机通知来配合预先设定的考试时间表/课程表，以构建一个全自动录播系统。 12.5 高仿真情景创设： 12.5.1 在干净的情景故事板上进行情景模块创设或者高仿真情景病例SCEs编辑，作为情景模拟课程的标准模板，便于进行标准化课程授课，以达到学员培训同质化； 12.5.2 为学员、教师创建自定义检查列表/规则的直观界面； 12.5.3 可创设不同培训内容的高仿真情景病例SCEs，可分类保存，作为病例库； 12.6 集成数据： 12.6.1 可以连接任何品牌综合模拟人，以获得实时360°仿真数据； ▲12.6.2 可以连接任何模拟人或者真实病人的监护仪屏幕，捕捉和播放高清屏幕图像； ▲12.6.3 具有光学字符识别功能，将模拟人监护仪屏幕中的视频信号转为实时数据流，形成可搜索的生理参数数据和可视化的趋势图； ▲12.6.4 远程站点配置：教师可以在网络浏览器终端查看到高仿真情景模拟课程操作视频、模拟人监护仪屏幕视频、模拟人生理参数数据和趋势图，教师可进行有利于远程课程控制及观摩； ▲12.6.5远程控制模拟人功能：系统可以通过互联网远程控制综合模拟人，可远程选择病例并在模拟人设备上运行，可远程启动或暂停模拟人运行，可远程切换模拟人生命体征状态。 12.7 安全认证： 12.7.1 LDAP的标准特性是不需要模块站点许可证； 12.7.2 通过角色的活动目录来进行LDAP身份验证，可根据来自LDAP目录服务LDAP的帐户自动导入或更新用户； 12.7.3 根据LDAP目录对系统的用户进行验证；根据Shibboleth服务对用户进行身份验证，提供单点登录功能，不需要多个密码； 12.7.4 可以查看配置了SSL证书的房间以确保安全链接； 12.7.5 视频API（为外部应用程序提供视频相关功能）； 12.8 本部分软件功能集成在一台高仿真情景创设主机。 ▲12.9支持多国语言：包含中文、英语、德语、西班牙语、法语等，支持语言切换，语言切换后，相应功能模块的以所选的语言显示，便于高仿真情景模拟场景的国际化课程导入。 ▲13. 实训中心资源定位跟踪系统。 13.1 内嵌针对实训中心设备、模具品种多，数量大，人工管理费时费力的现实情况，建设实训中心资源定位跟踪系统，利用先进的物联网技术实现设备、模具全自动化管理新模式，实训中心管理智能化。 13.2 资源定位跟踪：利用物联网技术，把实训中心的设备和模具进行全区域定位和跟踪，设备模具的位置和属性无人工干预实时展示；并且跟踪设备和模具位置的变化情况。 14.本产品第12.6.4条，12.6.5条，12.9条投标提供视频资料演示，用于验证参数。 |
|  | 临床技能中心智能化管理系统 | 1 | 套 | 系统采用B/S，Java语言开发模式，可实现跨平台多层应用；PC机、平板和手机所有终端全覆盖。 一、后台功能需求 1.系统管理 1.1部门管理：支持不同部门、不同单位参与； 1.2角色管理：支持管理员、老师、考生、受训人员等分组管理； 1.3权限管理：支持不同类型进行，不同角色进行授权； 2.人员管理 包含与实训中心相关的所有人员的管理。教师人员管理、校内学生管理、培训学生管理。可进行模板下载、人员信息批量导入等功能，并与相关人员的权限帮定。 ▲2.1人员信息登记：登记所有人员的相关信息，方便随时搜索查阅。可以批量加载，也可以由移动端自主注册； 2.2人员变动管理：包括老师调动、学生入学/毕业、专家聘任/解聘。 2.2人员权限关联：与系统管理功能实现关联，避免重复操作。 ▲3.教学管理 3.1课程信息管理：实现实训中心课程信息的登记、修改、查询和删除。 3.2课表信息管理：实现实训中心课表信息的登记、修改、查询和删除。可以以日历（年、月、周）方式进行展示。（需提供系统实际界面截图） 3.3教师可能通过移动终端查询到自己上课的课程表，可自己定义课程表的展示方式，以符合自己不同的操作习惯。（需提供系统实际界面截图） 3.4学生可根据自己所选定课程通过移动终端随时随地方便地查询到自己上课的课程表，并可自己定义课程表的展示方式，以免耽误上课/训练时间。 3.5班级信息管理：灵活的班级或小组信息的登记和人员分组功能。方便大班、小班教学训练模式。 3.6培训班级管理：支持临时培训班管理模式，实现教学业务的拓展。 3.7课程（表）申请和审批：前端实现学生预约申请培训，教师申请开班后，后端对申请必须进行审批功能，并实现自动资源冲突校验。 4.资源管理 资源管理可以与OCSE系统进行无逢集成，数据可以共用（OSCE系统需另外采购）。 4.1场地管理：实现教学场地、考核场地、训练场地统一集中管理，并可进行场地使用冲突检查，场地使用预约申请。 ▲4.2设备管理：可与OSCE系统的资源定位跟踪模块无缝集成，实现教学设备、模型精确定位管理，利用物联网技术，把实训中心的设备和模具进行全区域定位和跟踪，设备模具的位置和属性无人工干预实时展示；并且跟踪设备和模具位置的变化情况。 4.2.1设备申请管理：填写设备申请单，可临时保存、提交、撤回审核，申请单位中可模糊查询设备名称，关联对应信息；（数据权限控制，只显示个人申请单位） 4.2.2申请审批管理：对设备申请单进行审核 4.2.3设备信息管理：设备所在仓库信息、使用状态（在库，出库），批量新增，批量生成二维码功能，规范设备编号。 4.2.4设备出库管理：设备领用出库，记录出库记录，审核通过后才能进行设备出库，需要关联审核单信息,填写设备编号进行出库； 4.2.5设备入库管理：设备归还入库，记录入库记录 4.2.6设备盘点管理：选择仓库，列出仓库在库列表清单，包括设备总数量、详细设备清单（编号、名称），点击开始盘点，可添加设备清点清单，确定后对比在库清单与清点清单差异。 4.2.7设备移仓管理：批量选择设备进行所在仓库信息修改。 4.2.8库存查询管理：针对设备名称进行查询，统计数量及查出详细设备清单。 4.2.9设备仓库管理：管理设备仓库，增、删、改、查功能。 ▲4.3资料管理：包括教学课件的上传和下载，资料搜索功能。系统预装近3000部各学科的教学、训练操作视频。可以在各终端实现视频播放。（教学视频仅提供学习使用，不得做为商业盈利目的。） 4.4配置鼻饲交互训练软件： 4.4.1采用虚拟现实、动画、互动程序开发等技术，将鼻饲操作流程、技术知识要点融入其中。 ▲4.4.2呈现三维仿真病人、器械及动画，展现真实的操作环境及鼻饲过程。 ▲4.4.3立体感解剖剖面展示鼻、咽、食管、气道的毗邻关系，方便学生理解操作。 ▲4.4.4设置进管长度测量、判断胃管位置等考核要点，系统自动判断操作正误。 4.4.5整体操作流程极具立体感，细腻展现清洁鼻腔、检查胃管和润滑胃管等整个操作过程，方便学生理解操作。 4.4.6软件强化标准流程操作，分练习和考核两种模式，练习时有步骤提示；考核模式屏蔽所有提示，设置考察陷阱。 4.4.7设置计时系统，实时显示操作时间。 4.4.8运用即时扣分机制，实时显示得分情况。 ▲4.4.9操作完成后可查看操作错误项目，学生可对整体操作有更直观的认识。 4.4.10投标时请提供鼻饲交互训练软件的完整功能操作的视频资料演示，用于验证参数。 5.类型管理 包括各种数据信息分类，方便管理和后期数据分析，提高应用软件的应用效率。如： 5.1学科类型管理：登记管理不同学科信息，支持新增、修改、查询和删除功能（麻醉学/急诊医学/内科学/医学影像学/外科手术学/外科学/妇产科学/儿科学/传染病学/临床血液学/康复医学/临床护理学/临床检验学/核医学/神经外科学/神经内科学/皮肤病学/口腔医学/耳鼻咽喉头颈外科学/眼科学/中西医结合科学/诊断学/外科学总论/健康管理学/全科医学/老年医学/肿瘤学/高压氧医学/医学心理学/精神病学） 5.2专业类型管理：登记管理不同专业类型信息，支持新增、修改、查询和删除功能（麻醉医学/口腔医学/内科学/外科学/妇产科学/儿科学/传染病学/临床血液学/神经内科学/神经外科学/康复医学/临床护理学/临床检验学/急诊医学/核医学/耳鼻咽喉头颈外科学/中西医结合科学/医学影像学/皮肤病学/眼科学/操作重症医学/其它非医学类专业/其它医学类专业/健康管理学/老年医学/全科医学/肿瘤学/高压氧医学/精神病学/医学心理学） 5.3身份类型管理：登记管理不同身份类型信息，支持新增、修改、查询和删除功能（本科生/研究生/住院医师/临床医师/医疗技师/护理工作者/行政管理/其它） 5.4职称类型管理：登记管理不同学科信息，支持新增、修改、查询和删除功能（正高/副高/中级/初级） 5.5资料类型管理：登记管理不同的资料类型信息，支持新增、修改、查询和删除功能（表格/文本/视频/论文/通知/课件） 5.6班级类型管理：登记管理不同的班级类型信息，支持新增、修改、查询和删除功能。 ▲6.签到管理 实现各种培训班的学生自动通过手机扫描二维码进行签到。 6.1二维码生成：包括培训班信息、学生信息、手机号。 6.2二维码信息展示：在固定的设备上展示签到二维码，也可打印二维码，由学员扫描签到，灵活自由。并且可以批量生成不同课程的签到码。 6.3签到记录：可以方便查看、监督每个课程，每个班级学员签到情况； 6.4签到统计：可按时间等条件进行统计，做为教学成果进行汇总。 二、前端功能需求 1、教学管理 1.1课表申请功能：教师、学生通过手机等移动终端进行预约申请。 1.2课表审批功能：管理人员可以对申请表在移动端进行审批功能，审批通过后自动进行课表信息模块，自动发布。限时查询课表信息。 1.3自定义课表展示模式：用户可以根据自己移动终端的特性，自定义课表展示信息的方式，并自适应屏幕方式。 ▲1.4我的课表：教师、学员通过前端操作，通过我的课表功能可以非常方便查看自己的课表，并且可以自定义的方式进行展示。 2、设备管理 2.1设备管理人员可以通过移动终端实现设备出、入库审批功能。 2.2设备信息管理：设备增、删、改、查功能。 2.3设备入库管理：设备归还入库，记录入库记录，填写设备编号或通过扫码进行入库； 2.4设备出库管理：设备领用出库，记录出库记录，审核通过后才能进行设备出库，需要关联审核单信息,填写设备编号或通过扫码进行出库。 ▲2.5设备盘点管理：选择仓库，列出仓库在库列表清单，包括设备总数量、详细设备清单（编号、名称），点击开始盘点，可添加设备清点清单（可调用移动设备摄像头扫描二维码进行记录），确定后对比在库清单与清点清单差异。（需提供系统实际界面截图） 2.6设备移仓管理：批量选择设备进行所在仓库信息修改。（需提供系统实际界面截图） 2.7库存查询管理：针对设备名称进行查询，统计数量及查出详细设备清单。 3. 学生手机扫码签到功能。 3.1手机扫码注册成为学生用户，注册信息包含但不限于姓名、手机号、某一个培训班。 3.2学生用户仅能查看自己注册的培训班的课表功能。 3.3让学生用注册手机扫码签到，得到签到信息包括姓名、手机号、签到时间 3.4签到情况查询（管理员或带教老师权限）（PC端、移动端）。 |
|  | 临床诊断思维综合训练系统 | 1 | 套 | 一、系统功能模块 1、系统包含手机端和网页端，手机端用于学生账户登录进行病案学习和模拟训练；网页端主要用于后台管理，有用户管理、病案建设、数字化病人建设模块等管理和统计分析功能。 2、系统适合住院医师、全科住院医师、实习生、本科生等学员训练使用，可以让学员在学习、见习、实习全过程自主挑选病例进行有针对性的临床思维能力培训。 二、网页管理端 （一）、3D虚拟病例管理： ▲1、系统初始包括150个真实的临床思维病例，涉及多种典型疾病；病例资源涵盖内科、外科、妇产科和儿科等学科。（需提供系统实际界面截图） ▲2、具有3D数字化虚拟病人：3D界面，高度仿真；可3D方式仿真模拟展现患者各种表情，具备各种肢体语言，可进行语音互动问诊。（需提供系统实际界面截图） （二）、虚拟病例编辑管理 1、语音问诊： （1）问题录入：从病史采集问题库中，选择相关的问题添加到病例问诊库中； （2）语音生成：点击生成问诊语音，一键生成手机端病人回答的音频；支持语音语意模糊识别，自动回复； 2、3D体格检查设置： （1）、体位设置：可以添加、修改各种检查体位，包括站立位、坐位、平卧位等； ▲（2）、体位活动方式：支持添加、修改和删除体位活动方式，包括侧屈、张嘴、背屈、双臂高举头部等；（需提供系统实际界面截图） （3）、人物角色：包括男性和女性的儿童、青年以及老年等不同年龄人物，都根据真实年龄真实展现； （4）听诊音频绑定：可以将听诊音频和检查部位绑定，支持新增、修改和删除相关音频；可以设置多个音频作为错误听诊干扰项； （5）体查角色绑定：可以将人物角色、检查体位和检查位置与病例进行绑定，同时支持设置错误检查位作为扣分干扰项； （三）、评分详情管理： 1、查看评价：教师可查看学员操作结果，系统自动保留每次考试的详情，包括每个学员的总体情况和各部分评分的详情，可打开进行更细致的查看。 2、评分设置：可以设置各模块的分值权重。 三、手机端 手机端使用虚拟真人对话问诊，触屏体格检查诊断，完全模拟真实临床诊断环境进行训练；全程使用3D界面，展现3D的数字化病人高度仿真，可3D方式仿真模拟展现患者各种表情和具备各种肢体语言，可进行语音互动问诊。 登录手机训练端，可以查看或搜索病例进行训练； 1、智能问诊： （1） 支持查看病人姓名、年龄和主诉症状等资料，可以看到虚拟真实的病人以及病房环境； ▲（2）语音问诊：学生可以直接与病人进行提问交流，病人回答的同时文字可以显示在屏幕上；（需提供系统实际界面截图） ▲（3）问题检索：支持手动查看问题列表，进行问题选择回答，适合低年资医学生使用；（需提供系统实际界面截图） （4）所有问过的问题，都可以在问诊记录中查看； （5）根据提问的语音，可以模糊识别进行回答；对于无关的问题，只做统一回复； （6）问诊病例书写：支持对已提问的问题进行专业的病例书写，同时支持语音录入问诊病例书写； ▲（7）鉴别诊断：对问诊问题，可以进行病症的支持或者排除的疑诊诊断；（需提供系统实际界面截图） 2、体格检查： ▲（1）具有3D虚拟全功能模拟人，病患通过3D方式展现，其中体态、体征均按照后台病例数据体现。（需提供系统实际界面截图） （2）学生可以对病患进行360°全方位式查看，病患可进行不同姿势转换，并可拉近观察局部细节及从远处观察病患。 （3）可以在3D数字化病人身体上选择部位及检查方式进行体格检查，可以实现模拟听诊、叩诊、叩诊及各项神经运动检查。 （4）体格检查记录：所有体格检查都会进行记录，包括不同体位的视诊、触诊、听诊和叩诊；对于体查结果，可以提交体查结论，进行专业的体格检查病例书写； （5）鉴别诊断：对于体格检查，可以做病症的进一步支持和排除疑诊诊断； 3、实验室检查 为了进一步进行诊断，可以选择常规实验室检查； （1）所有检查报告单，都是模拟真实的检查单呈现给学生，可以锻炼学生的检查报告单判读能力；对于低年资学生，可以直接读取专业的检查报告结果进行学习训练； （2）同样可以通过实验室检查，对病人的病症进一步确定支持或者进行排除； 4、辅助检查 为了进一步进行诊断，可以选择常规实辅助检查； （1）辅助检查结果，支持以图片、视频和专科文字报告形式呈现，完全使用真实检查报告单； （2）学生可以对判读过的报告单，进行疑诊支持和排除； 5、鉴别诊断 根据前面的所有操作结果，进行最后的鉴别诊断，做出病人的确切诊断； 6、治疗方案 可以给出治疗方针，支持药物治疗、技能操作、手术治疗、护理方案、膳食建议以及其他的治疗方案；学生可以开具相关处方及医嘱。 7、多病程综合案例训练： ▲综合案例具备多个病程，多个病程均具备结构化的病历资料，训练完成后，可以选择进行下一病程训练。（需提供系统实际界面截图） 8、自动保存训练进程 练习时因各种原因发生中断，系统可自动进行保存，再次登录时可以继续上次练习，最终保持训练的完整性。 9、投标时提供应用手机端进行新型冠状病毒肺炎病例从智能问诊、体格检查、实验室检查、辅助检查、鉴别诊断和治疗等完整的临床思维训练流程操作视频资料演示，验证软件能培养学员对新型冠状病毒肺炎等疾病临床思维能力。 |
| 信息化硬件部分 |  |  |  |  |
|  | 网络播放终端 | 20 | 台 | 1.壁挂式设计，黑色氧化铝拉丝面板，美观大方。 ▲2.配置≥3.5英寸LCD显示屏，19个工业级金属按键。 3.内置语音对讲通话模块，支持全双工语音对讲和通话。 4.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒。 5.支持网络组播配置，无需知道终端IP地址，可直接寻址，直接配置IP地址和查看终端状态。 6.支持双向对讲，具有多个自定义分区的一键呼叫按钮，便于一键呼叫不同的分区终端。一键接收求助、接收对讲等，实现快速连接。 7.具有遥控器任意点播功能，节目点播支持复读功能。 ▲8.标配2个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网。 9.设有1路本地线路输入，1路话筒输入接口，1路音频输出，自带2*15W功放，能外接定阻音箱。 10.音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器传送的音乐进行实时播放，同时接收广播的呼叫功能。 ▲11.设有红外线遥控器控制，可通过遥控操控点播服务器中的音频文件，可控制节目的快进，快退，播放，暂停以及循环等多种模式。 12.设有双向点播，可通过服务器软件、终端键盘及遥控器自由点播服务器中节目。 13.设有USB接口，支持U盘播放和录音，能将本地的内容进行实时录制。 14.音频文件支持MP3,WMA,OGG,等格式，广播最高可达速率：192K/S(44.1,16)，点播最高可达速率320K/S(44.1,16)，音频硬解码。 ▲15.设有终端馈送演讲功能，能将本终端的声音通过网络馈送到其它指定的一个或多个终端。 16.设有文件自动下载储存功能，可提前把文件下载到终端，如果终端检测到执行任务与服务器一致，或没检测到服务器时，就直接播放终端所储存的任务。解决了网络出现故障时不能播放任务或网络宽带不足实现不了同时播放的担忧。 17.系统设有排队自动下载功能，解决所有终端同时下载网络宽带不足，造成下载速度慢的担忧。 ▲18.设有对讲功能，通过遥控器或本机的键盘拨号，可与其他终端对讲通话。 19.IP网络广播设备具有三级信号优先功能高级别可打断低级别的广播，报警为最高优先级，网络音频播放为第二级、本地播放为第三级。 20.可选配模拟广播备份模块,当网络广播岀现故障时,终端机自动切换到模拟广播。 21.可选配I卡模块,可实现断网自动打铃功能,能定时将服务器中的定时广播任务自动更新到∏卡中,以保证在断网时打铃为最新的定时广播任务。 22.可选配0.3A-24V强切模块,可控制打开强切音量开关。 23.在本方案中可选配监听模块,可对终端现场进行监听。 |
|  | 吸顶喇叭 | 37 | 台 | 1、高保真6寸语音天花喇叭，人声清晰； 2、功率 10W/8Ω； 3、频响 110-20KHZ； 4、灵敏度 93db 5、喇叭单元 6"+1.5"纸盆单元 6、尺寸 230x85mm 7、开孔尺寸 195mm 8、重量 0.9kg |
|  | 高清网络技能数据采集器 | 36 | 只 | ▲1.支持远程操控摄像机360度旋转、目标移动侦测跟踪、目标放大、拍摄现场录音等功能。支持PC平台、安卓平台、苹果平台的多平台数据同步视频输出，支持PC平台、安卓平台、苹果平台数据采集端的无线控制，支持与老师手持式移动终端的数据与控制模块的对接；支持与技能主控中心各服务器平台的数据存储、分解、管控调用；支持内、外网同步数据采集；支持音视频同步数据传输，支持音频信号的互动传输，可在各站点与中心控制站进行互动讲解；400万像素1/3" Progressive Scan CMOS 具备4倍光学变倍。水平方向360°连续旋转，垂直方向0°-90°,无监视盲区,自动翻转 2.水平预置点速度最高可达60°/s,垂直预置点速度最高可达50°/s 3.水平键控速度为0.1° -60°/s,垂直键控速度为0.1° -50°/s 4.支持H.265高效压缩算法，极大降低码率，最大支持2048×1536@30fps实时画面输出 5.支持多种网络协议IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x, Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour 6.图像码流 1280*960,/1920*1080,25帧/秒； 7.支持ONVIF协议 8.支持报警功能，内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动，可在报警后触发调用预置点/巡航扫描 9.高清、防尘、防爆、防湿。 |
|  | 拾音器 | 32 | 台 | 1.数字降噪拾音器专为公、检、法行业同步监控录音而设计。 2.采用Tivey chips射频干扰(RFI)屏敝技术，防止射频干扰，抑制环境周边的杂音。 3.采用高级树脂PVC大方设计，内部共振声腔经过精确计算，收音更清晰。 4.采用回声消除凹腔有效减少空旷房间的严重回音，提供清晰及高质量音频信号输出。 5.采用杜比定向逻辑环绕声系统，内置高速语音处理单元，两级动态降噪处理。 6.美国Tividia Kim 's head大型镀金震膜电容咪头，100平方内高保真、高灵敏、噪音低。 7.内置AGC及DTS降噪信号微处理电路，自动调节高强度声音和瞬间冲击音。 8.独特设计的“电子噪声动态闭环抑制电路”，彻底消除“嘶嘶”电子噪音 9.拾音器内置雷击保护、电源极性反接保护,静电防护和电源保护模块。 10.超长音频信号传输技术，采用RVVP3×0.5mm2屏蔽电缆传输3公里不失真。 11.适用于-20℃ ～ 70℃的超强环境温度工作，保证后端高质量的录音效果。 12.集成专业前置音频放大电路，直接驱动有源音箱、硬盘录像机、耳机等等。 13.100平方米（连续可调），88dB （1米40 dB音源）65dB （10米40 dB音源） 1KHz at 1 Pa，110dB （1KHz at Max dB SPL），全指向性，600 ～ 1000欧姆非平衡，2.5Vpp/-25db，DSP数字降噪，AGC自动增益控制，ALC自动电平控制 |
|  | 无线AP | 14 | 台 | ▲1、支持标准支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n，同时支持支持802.11ac Wave2协议，提供官网链接及截图证明. ▲2、支持2条空间流,单频最大接入速率≥867Mbps,整机最大接入速率≥1167Mbps； 3、实配2个10/100/1000Base-T以太网口； 4、支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电）和本地供电（DC 12V）； 5、支持胖/瘦AP两种工作模式的切换 ，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信； 6、支持云AC管理，并能实现三层漫游； 7、支持云平台统一管理，能够呈现设备的在线状态、相关性能参数； 8、为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，要求提供技术白皮书证明，保留测试权利； 9、支持IPv6技术,IPv6终端接入认证，保留测试权利； 10、支持无线入侵检测模式，配合AC无线控制器可实时监测、报警和处理非法攻击行为，保留测试权利； 11、支持二维码认证功能，保留测试权利。 |
|  | 平板电脑 | 26 | 台 | 1.64G容量WIFI版 2.10.1寸IPS 屏 3.1920*1080 分辨率 4.电容式触摸屏，多点式触摸屏 |
|  | 平板电脑支架 | 12 | 个 | 1.固定在考站外墙壁上，支持固定平板电脑 |
|  | 专用电源 | 32 | 个 | 1.内置数字降噪信号处理电路， 2.有效防止语音信号失真及衰减; 3.输入电压：220V ， 输出电压12V |
|  | 移动一体触控平板 | 2 | 台 | 一、显示要求 1.显示技术：≥65英寸，支持全屏显示，屏幕两侧无黑边，两侧无物理快捷按键；显示技术：LED背光源；显示比例：16:9；液晶屏达到A级标准； 2.可视角度：≥178°，分辨率：3840×2160；亮度：≥450cd/m2；对比度：≥6000:1； 3.采用≥4mm 厚防眩光钢化玻璃，透光率≥95％； 4.屏幕显示灰度分辨等级达到最高可实现256 灰阶； 二、触摸要求 1.触摸点数：全通道支持≥20点触控，支持多人同时在白板上操作，支持多人同时书写和多人同时使用手势擦除、互不影响； 2.书写模式：手指、触控笔或其他非透明介质；触摸功能通讯方式：USB，免驱、免校正红外触摸技术，即插即用。 3.触控可达分辨率：32768×32768；首点响应时间≤4ms，连续响应时间≤2ms，触控有效识别≥3mm，定位精度：±0.1mm，书写延迟时间≤20ms； 4.一体机触摸屏为钢化玻璃，通过国家级检测中心1.04g钢球，2m高度抗冲击性试验或更高检测标准； 5.一体机表面钢化玻璃检测符合GB15763.2-2005要求,具备抗重力冲击性，表面应力≥95MPa，耐200度温差等性能以适用学校各种环境需求； 6.触摸屏具有“触摸点跟踪定位校正”技术；触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm 时，触摸屏识别为点击操作，光标速度不低于300 点/s； 7.高容错技术：传感器不连续损坏10%，仍可多点触控；即触控框的LED灯如果不连续损坏时，系统会自动屏蔽坏掉的LED，从而不影响正常的触控功能； 三、整机系统要求： 1.整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线； 2.采用铝合金金属面框（散热性能好，不易变形，有效保护触控单元），面框拐角处无塑料角块拼接；拒绝钣金、塑料等前面框，能够有效保证前面框结构强度； 3.前置端口：HDMI 输入≥1 路，1 路Touch USB，3 路双通道USB端子（一路USB3.0，两路USB2.0），同一个USB 接口可支持同时在Windows及Android 系统下被读取，无需区分；并可根据用户需求，将前置USB 自定义成PC 或安卓单通道模式； 4.整机具备两路TOUCH-USB 接口，前置、侧置各一路；支持手动切换触控输出端口，支持用户自定义选择触控输出端口，方便用户通过外接设备与整机有序互动； 5.一体机前置按键支持整机开关机、电脑开关机、一键黑屏节能、锁定和解锁屏幕、支持一键调取和关闭中控菜单，实现六键合一功能。 6.在黑屏节能状态下可实现节能90%以上，并可通过前置按键或者敲击屏幕重新唤醒屏幕； 7.节能环保，低功耗；待机功耗 ≤0.5W； 8.整机具备智能护眼系统，当用户触控屏幕后，整机可智能降低亮度，不再触摸后，屏幕亮度恢复；整机可根据环境光的变化，自动调整屏幕显示亮度 9.整机只需连接一根网线，即可实现WINDOWS及ANDOROID系统同时联网。 10.为方便老师的教学和使用，在屏幕任何位置，均可以关闭WINDOWS系统。同时可通过手势调取中控菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、节能设置等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下、任何位置均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单； 11.智能黑板识别：整机具备黑板自动识别功能,当黑板阻挡住一体机时,一体机自动关闭LED 背光； 12.设备自带开放式嵌入式操作系统（Android5.0 或以上），与外接电脑形成双系统冗余备份；安卓系统采用CortexA53 四核CPU（主频1.4GHz 以上)，Mali450 六核GPU，机器真10 核解码处理。RAM≥1.5G、ROM≥4G 的硬件配置，支持外部扩展64G 内存。可在安卓操作系统下，能对U 盘读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office 文档、音乐、视频、图片等文件； 13.一体机产品通过国家级权威机构检测，平均无故障时间（MTBF）不低于10万小时； 14.内置音箱输出功率：15Wx2前置悬浮式设计； 15.整机具备高环境适应性能力，通过高温负荷试验、高温储存试验、恒定湿热试验、低温负荷试验、低温储存试验、高低温循环、扫描震动试验、碰撞试验、自由跌落试验等环境实验检测，确保产品可靠性。 16.一体机自带一键自检功能，无需借助PC，可通过一键点击的方式检测整机触控模块、OPS模块、网络连接是否功能完好，检测后快速反馈检测结果，并提供报备返修的三种路径：客服电话、二维码扫描以及邮件保修 17.整机符合防雷击4 级，浪涌、静电抗干扰要求； 18.防尘功能：防止粉笔灰尘堆积影响，保证触摸边框底部80%以上区域被遮挡后，仍能达到10 点以上触控功能； 19.可在任意位置，任意通道状态下，直接快速调取视频展台、批注、白板、冻结、文件管理、截图等功能，在无PC状态下进行教学使用； 四、授课工具及白板 1.白板笔的线条可以调整粗细和颜色，支持铅笔、荧光笔、排刷笔、毛笔、镭射笔、智慧笔、纹理笔等多种不同类型的画笔； 2.支持板擦功能，可以擦除画笔的笔迹，也可以支持对象擦除、一键擦除屏幕上的笔迹以及手势擦除； 3.基本绘图功能：提供包括矩形、三角形、椭圆形、弧线、虚线在内的至少19种基本几何图形；可实现上述图形的绘制、大小调整、旋转、删除、复制、填充、边框修改等常用功能； 4.页面功能：可新增页面、删除页面、查看页面缩略图；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次修改；在账号登录场景下，可以将板书页面上传，通过手机、平板、Web页面随时查看； 5.支持课堂正计时和倒计时，允许老师调整计时器时间，计时过程中支持全屏显示时间，倒计时快结束时，有提示音； 6.白板软件内嵌学生小组点评工具的小组评分（为方便老师操作，不接受打开其他软件调取）。支持老师动态调整学生分组，允许老师在课堂上实时为学生所在小组增减分，支持红花、点赞、星星、奖章、爱心、记分板等不少于6种方式展现，小组点评工具可随时最小化并支持拖拽至任意位置。同时，教师可采用移动讲台，在不依赖大屏的前提下远距离对学生进行课堂评价； 7.白板软件内嵌学生点评工具的光荣榜（为方便老师操作，不接受打开其他软件调取。可对小组或学生个人分别针对表扬项、待改进项进行点评计分。学生名单支持按照姓名拼音、按总分数高低、按表扬分数高低、按待改进分数高低等4种排列方式。同时，教师可采用移动讲台，在不依赖大屏的前提下远距离对学生进行课堂评价； 8.支持聚光灯功能，可以选择圆形、四边形的边框，教师可以调整聚光范围； 9.支持课堂对学生加分点评，形成学生课堂评价数据。教师可以对单个学生评分，也可以对某个小组评分，支持批量评分；学生名单支持按照姓名拼音、按总分数高低、按表扬分数高低、按待改进分数高低等4种排列方式； 10.支持思维导图，教师可以调用课件中的思维导图，在课堂上知识点的总结，同时支持在课堂现场添加、删除、修改思维导图的节点； 11.支持多种学科工具，教师可以调用课前制作的学科工具资源，在课堂上使用。包括诗词卡片、汉字卡片、汉字书写、汉字听写，口算训练、竖式计算、分数加减、数轴标记、单词卡片、英语词典等10种学科工具； 12.软件支持学生管理功能，可通过学生管理功能添加临时班级，新增学生信息，批量操作，一键分组等功能； 13.支持随写板功能，可在“选择”和“批注”来回切换，随写板内至少有12种颜色可选，支持区域擦除和滑动清页擦除等多种擦除方式，且板内支持截图功能； 五、内置电脑 ▲1.为了保证交互平板产品后续可扩展性，一体机采用符合INTEL标准协议的80pin OPS接口，拒绝非标准接口ops电脑； 2.处理器：CPU:I3或以上； 3.内存：4G DDR3或以上配置；固态硬盘：128G或以上配置；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M； 4.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口； 5.具有视频输出接口：HDMI或者VGA接口； 6.为方便售后及维护，OPS电脑上需要有独立的电源开关键； |
|  | 资源定位终端 | 12 | 个 | 1、通讯模式 TCP/IP 2、通讯接口 RJ45 3、串接接口 RJ45单根网线流水式安装 4、输入输出接口 4 路交换机接口（自适应 10M/100Mbps） 5、外接电源 DC12V ~ DC24V 6、工作频率 2.4GHz～2.5GHz ISM 微波段 7、协议标准 自定义（非公共协议） 8、调制模式 GFSK 9、输出功率 19dBm（可调） 10、接收灵敏度 -89dBm（可调） 11、通讯速率 2Mbps 12、防冲撞性 可同时识别 200 张标签 13、识别距离 0～40m（半径、全向双天线）距离不可调节 |
|  | 资源标签 | 100 | 张 | 直接粘贴/ 吊附在待识别物品上吊牌标签。 |
|  | 高仿真情景模拟室中控管理端 | 1 | 套 | 1. 集成高仿真情景模拟实训室的管理功能，针对高仿真情景模拟环境进行优化。 2. 所有功能集成在一台主机，尺寸不得超过：长350mm*宽200mm*高150mm。 ▲3. 包含录制音频、视频、模拟人数据的紧凑便携的室内服务器。这款DVR的服务器包括支持最多达4个室内高清摄像及的连接端口，并容纳一个数字音频工具包、一个集成模拟人显示器数据的工具包和一个支持对讲功能的扬声器。可存储多达1000小时的视频记录。 |
|  | 400W摄像机 | 10 | 台 | 传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS 最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR 快门 1/25秒至1/100，000秒 镜头 2.8-12mm @ F1.4, 水平视场角:113°-33.8° (4mm、6mm、8mm、12mm定焦可选) 镜头接口类型 Φ14 调整角度 水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355° 日夜转换模式 ICR红外滤片式 宽动态范围 数字宽动态 数字降噪 3D 数字降噪 压缩标准 视频压缩标准 H.264/MJPEG H.264 编码类型 BaseLine Profile / Main Profile 压缩输出码率 32 Kbps~8Mbps 音频压缩标准 G.711/G.726/MP2L2 音频压缩码率 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) 图像 最大图像尺寸 1920 × 1080 帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 图像设置 走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 背光补偿 支持,可选择区域 感兴趣区域 ROI支持双码流分别设置4个固定区域 网络功能 存储功能 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(64G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 接口协议 ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 智能报警 移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 支持协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour 通用功能 一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术 接口 通讯接口 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 一般规范 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±10% / PoE（802.3af） 功耗 5.5W MAX（当ICR切换时7.5W） 防暴等级 IEC60068-2-75测试，Eh，50J；EN50102，IK10 |
|  | 显示屏 | 9 | 台 | 1.尺寸：55英寸，采用DID超窄边面板，LED光源； 2.外形尺寸：1214.7 (W)×686.50 (H)×130.4 (D) 3.拼接方式：M x N ； 4.拼接边缝： 3.5mm边缘拼缝； 5.物理分辨率为1920×1080 6.屏幕比例 16：9；观看视角水平178度，垂直178度； 7.亮度500 cd/㎡，亮度等级达到11级；对比度:5000：1，色彩10bit-16.7M； 8. 响应时间≤8m，刷新频率：120Hz； 9.亮度均匀性≥75%；图像重显率≥95%，几何失真试验≤3%； 10.视频制式: NTSC；PAL；SECAM； 11.平均无故障时间：60000小时，可直接硬开机和关机。 12.产品拥有3C，节能认证，能效报告，软件著作权； 13.组装结构：立地/嵌入式设计，由主架、附架及连接配件组成，全部钢材构架，主架起支撑、稳固作用，附架起安装、固定、维护作用。整套拼接机架前后都可方便维护。壁挂式安装可选。 14.嵌入式内置高显通多屏处理器，信号输入CVBS×2,VGA信号输入 VGA×1,DVI数字信号输入 DVI×1,HDMI信号输入 HDMI×2,HDMI信号输出 HDMIx3，RS-232控制输入 RJ45×1,RS-232控制环出,RJ45×2, USB/ISP信号输入×1（USB 具有播放视频、USB 烧录、智能升级功能，USB视频格式支持：MPG、MPG-1、MPG-4、AVI、MP4、TS、MKV、WMV、RM、RMVB）； 15.输入信号支持HDMI环进环出 16.输入信号可实现拼接点对点或不变形显示不拉伸显示 17.结合多屏显卡使用，大屏幕总分辨率可以到达4K～16K*16k 18.采用领先的图像处理技术，信号好，图像佳。 19.带自动温控系统，系统稳定、可靠。 20.响应国家节能号召，待机功耗需小于0.5W 21.支持32级灰阶显示，显示画面层次更分明 22.控制软件具有智能多阶、多模式色差调整功能； 23.具有3D降噪、3D滤波、3D去隔行功能 24.可通过中控软件和红外遥控器对整个系统或单个拼接单元的电源进行开关； 25.控制接口及操作方式：标准网口，使用网络控制 26.兼容分辨率1920x1080；1600x1200；1280x1024；1280x768；1024x768；832x624；800x600；720x400；640x480。 27.大屏软件：全中文界面大屏控制软件，有模式管理、预案管理、外围矩阵设备通道管理、调节控制每个屏亮度等功能。功能强大、操作简单。具备软件自主著作权证书。 |
|  | 显示屏支架 | 9 | 台 | 1、金属机柜 2、采用1.5的高强度冷钢板冲压而成，绝缘烤漆，防静电，坚固度高，耐腐蚀。 |
|  | 专业拼接线材 | 9 | 套 | 1、15-20米以内DGMI\RS-232\网络线\电源排插等线材（输出到大屏）； 2、采用达标纯铜金属制成，优质橡胶做护套，耐腐蚀，信号无衰减设计，抗干扰性好。 |
|  | 数字网络矩阵 | 1 | 台 | 1、设备采取模块化结构设计，一台机可根据需求由多模块装配而成； 2、单模块：带2路HDMI2.0输出、1路HDMI输入、1路音频输入、1路音频输出；内置5台HDMI编码器，可以接入电脑，DVD，机顶盒等信号，可以实现监控及视频会议一机搞定。 3、设备结构：采用多模块设计，4U机箱最多13个模块，8U可实现27模块，在有需求时，可定制12U、16U等更大机型，多机可级联。在模块拔插接入的同时，设备另配USB、RS485等标准接口。可实现单屏2画面4K/4画面500万/8画面1080P/16画面720P/25、32、36画面D1视频解码； 4,可通过外置键盘，WEB浏览器软件（免安装），电脑端（安装式）管理平台，WIFI平板电脑控制 5,国标GB28181公安网平台无缝对接，海康，大华，柯达，中维世纪管理平台直接解码上墙。 6，远程解码通过我司转发服务器至云平台，近端解码器上墙任意切换。 7、支持H.265 5.1、H.264 Baseline/High Profile Level5.0、MPEG4 SP L0~L3/ASP L0-L5、MJPEG/JPEG Baseline解码 支持4路4K/16路1080P/32路32路720P/64路D1视频解码； 支持4K、500W、300W、200W、130W等标准视频解码； 支持PAL/NTSL等标准格式； 支持标准ONVIF接入； 支持RTSP直接视频取流； 支持视频文件播放； 8、支持HDMI信号接入； 支持输入信号H.264 Baseline/High Profile Level5.1标准编码； 支持MJPEG/JPEG Baseline编码； 支持编码4K、1080P、720P等分辩率； 支持编码时分辨率可调、帧率可调； 支持编码后视频流加密； 9、支持2个HDMI2.0接口输出；向下兼容HDMI1.3等版本； 支持1个HDMI2.0输出3840×2160@60fps，1个HDMI2.0输出1080P@60fps; 单屏支持最大64屏分割 ； 10、带1路音频输入及1路1音频输出； 支持16bit语音输入输出； 11、带2个10/100/1000Mbps自适应网口，其中一个网口连接网络实现信号输入，一个网口实现模块间数据通讯； |
|  | 高端控制主机 | 1 | 台 | 1、微塔机型设计 ▲2、机箱防盗、硬盘保护、DDP和小型机电缆护套。 ▲3、英特尔INTEL 八核八线程处理器，8GB (2x4G) 2400MHz DDR4 内存，数据传输率最高可达 2400MT/秒,主板集成4个DIMM 插槽。 ▲4、2.5英寸128G SSD+3.5英寸1TB 7200rpm 硬盘，自带硬盘保护技术，提升读盘速度，有效硬盘保护数据，减震橡胶垫圈设计，延长硬盘寿命。自带硬盘恢复功能 ▲5、Intel主板，8×USB2.0，6×USB3.0，1000Mbps以太网卡 DVDRW双层刻录光驱，2G独立显卡 ▲6、满足人机工学设计，考虑机箱散热，带有安全锁孔，免工具开启机箱，机箱带散热智能管理，防尘过滤网。 7、配带windows 10系统 8、22寸显示器, 1920 x 1080,对比度：1000:1 |
|  | 智能寻呼站 | 1 | 只 | ▲1.≥7英寸真彩LCD显示屏，触控操作，人性化人机操作界面，无操作进入休眠，低功耗省电设计。 ▲2.自带SD卡，支持点播或广播SD卡和服务器的音频文件,支持100级任务音量调节。 3.配置了高指向拾音麦克风，保证通话清晰无干扰，麦杆可以随意拆卸。 4.具有远程呼叫功能和节目点播功能，可通过触摸面板上的各个功能区实现全区、分组或独立分区自由选择呼叫或自由点播或文件播放。 5.支持快捷选择终端或者输入IP终端机号即可实现与各终端、IP寻呼话筒实现全双工双向对讲或广播功能。 6.支持一键实现寻呼对讲、广播任意终端分组功能，自定义分组终端数量,可根据用户情况，提供多种快捷键显示界面，方便直观。 ▲7.内置中英文输入法功能，可实现文本文件本地编辑及广播功能，能在本地对文本文件进行修改和编辑，同时能直接将本地SD卡中的文本文件转换成音频文件进行广播。 8.能完成终端音频实时采播、节目资源管理和定时编排播放功能，可将终端自带线路等信号，实时编码成高音质音频数据流，播放到目标终端。 ▲9.具有红色紧急求助按键，实现快速求助功能，同时支持自定义一键求助快捷键功能。 10.具有短路控制输入输出接口，可实现触发联动功能。 11.具有来电钟声提示和广播钟声提示功能。 12.内置3W全频扬声器，声音清晰，洪亮，可播放本地音频和接收远程音频信号进行本地播放，同时还可实现监听功能。 13.能接收多个对讲呼叫功能，并自动进行排队，同时支持未接来电提醒和全部、已拨、已接、、未接四种通话查询方式，支持一键回拨功能。 ▲14.支持3.5mm—路本地线路输入,一路MIC输入，—路音频辅助输岀接口,能外接有源音箱或外接功放设备，也可外接耳机，支持免提通话功能和现场监听功能,同时具有接收广播功能。 15.标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网，支持DHCP自动获取IP地址功能。 16.支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便。 17.扩展方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备。 |
|  | 评分电脑 | 8 | 台 | 1、微塔机型设计 ▲2、机箱防盗、硬盘保护、DDP和小型机电缆护套。 ▲3、英特尔INTEL I3-9100处理器，4GB (1x4G) 2400MHz DDR4 内存，数据传输率最高可达 2400MT/秒,主板集成4个DIMM 插槽。 ▲4、2.5英寸128G SSD+3.5英寸1TB 7200rpm 硬盘，自带硬盘保护技术，提升读盘速度，有效硬盘保护数据，减震橡胶垫圈设计，延长硬盘寿命。自带硬盘恢复功能 ▲5、Intel主板，8×USB2.0，6×USB3.0，1000Mbps以太网卡 DVDRW双层刻录光驱，集成显卡 ▲6、满足人机工学设计，考虑机箱散热，带有安全锁孔，免工具开启机箱，机箱带散热7、智能管理，防尘过滤网。 8、配带windows 10系统。 |
|  | 显示器 | 8 | 台 | 1、屏幕尺寸：19.5英寸，最佳分辨率：1920x1080。 2、屏幕比例 16:9（宽屏），高清标准 1080p（全高清） |
|  | 会议桌电脑升降机 | 8 | 台 | 1、规格：19寸，面板尺寸：长*宽*厚约545*160*5mm，内孔尺寸：长*宽480*80mm，箱体尺寸：长*宽*高520*140*625mm； 2、面板材质：铝拉丝面板； 3、自动开合装饰板.具有丰富的接口端子； 4、单机使用和通过中控实现集合控制； 5、支持无线网络控制RS232,RS485。 |
|  | 数据服务器 | 1 | 台 | 1、MLK 服务器热插拔； 2、处理器:英特尔 3106ⅹ2 八核心, 八线程, CPU主频1.7GHz.L3缓存11MB 3、内存容量:16GBⅹ2 RDIMM, 2400MT/s, 双列, x8 带宽，最大支持 768GB内存，支持≥24 个DIMM 插槽 4、RAID 控制器:PERC H330 RAID控制器, 支持RAID 0、1、5、6、10、50、60, 可选1G/2G 缓存。 支持FastPath 有效提高SSD的读写性能。 5、4个 2TB 3.5 SAS热插拨硬盘，最大支持≥8块3.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘, 或者≥16块2.5 英寸热插拔SAS/SATA/SSD/PCIe SSD硬盘内置光驱:16X DVD-ROM SATA 光驱，支持主板集成双SD冗余模块，可安装虚拟化软件提高整体性能，支持故障的冗余切换。 6、服务器主板集成Lifecycle Manager管理工具,能够免光盘安装服务器，安装管理服务器更加简单。 7、可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗，允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶。 8、集成4个千兆以太网卡，支持failover,loadbalance，可选集成2个千兆以太网及2个万兆10Gb Base_T/SFP+ 接口以太网卡，或4个万兆10Gbase_T/SFP+ 接口以太网卡, 支持NPAR技术。 9、3年当日 4小时（24X7）上门服务；可选原厂本地技术客户经理24×7电话支持。 |
|  | IP工控系统主机 | 1 | 台 | 1.19＂7U工业级机柜式机箱设计，高级拉丝硬质阳极氧化铝合金面板，箱体结构为耐指纹喷涂电解锌钢板，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。 2.强大自动/手动即时操作功能，具有一路短路触发开机运行接口，用于定时驱动开机运行，实现无人值守功能。 ▲3.机箱底部抽拉式键盘和触摸板鼠标，简易触屏显示操控,内置功能强大的IP网络广播控制服务器软件，支持1路DVI高清视频输出。 ▲4.内置2路话筒输入和2路外接音频输入采集，4路输入音量均可单独调节。 5.支持音频终端实时双向通话，支持一键求助、一键广播、一键监听、会议模式、同时拨打等通话模式，支持时间策略和转移自定义设置，支持通话的限时挂断，静音自动挂断，会议等待时间自定义功能。 6.支持多方同时通话参与会议讨论模式。 7.建立节目资源库，响应音频终端节目播放需求，支持多个节目库同时建立，支持节目库频道建立，终端可远程点播频道播放节目。 8.编程定时任务，支持定时离线文件播放、录音、音乐文件播放、频道广播等多种编程方案，支持编程多套定时方案，支持任意选配执行终端。 9.支持终端分区管理功能，自定义分区终端，支持选择分区号码的广播和拨打功能。 10.支持消防报警区域自动识别，自动强切广播。 11.支持主次服务器模式应用，次服务器做托管应用。 12.支持通过手机APP管控广播系统。 13.支持音频终端对讲、广播、会议发起方及接收方提示音设置。 14.支持服务器系统和终端固件远程自动升级，支持数据备份导入、导出，支持一键恢复出厂设置。 15.支持系统日志记录，支持服务器运行状态图形式实时显示。 16.支持工程信息记录，方便维修查看。 17.可同时建立多个管理账户和操作账户，支持管理终端数量、终端功能权限、账户操作权限设置，支持禁用和启用用户功能。 18.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务。 19.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构，实现了多网合一,局域网内装有本系统的任意终端电脑可根据权限大小对系统进行广播,向本系统添加或删除节日。 产品参数： ▲屏幕尺寸≥15英寸； 机器颜色 黑色，银色可选 屏幕颜色 TFT262144色真彩色 操控方式 1024 x 768分辨率液晶电阻式（5线）触摸屏 工作环境温度 5℃～40℃ 工作环境湿度 20%～80%相对湿度，无结露 标准接口 1x PS/2接口；3 x 串口；1 x DVI；6xUSB口 音频接口 2 x MIC; 2 x AUX IN；双声道输出 硬盘 128G SSD 固态硬盘 内存 RAM 4G（因产品不断升级，容量会不断增加） 网卡 集成网卡 CPU Intel 双核四线程，3.5GHz 系统音频信号信噪比 LINE：70dB；MIC：60dB 系统音频信号失真度 1KHz<0.5% 系统音频信号标准输入电平 LINE：300mV； MIC：5mV 系统音频信号标准输出电平 0dBV 输入电源 ~220V 50Hz 软件操作平台 Windows 7 专业版 尺寸 484 x 310 x 295 mm 重量 18Kg |
|  | 高清数字解码器 | 1 | 台 | 1、前面板设计简洁美观，正中安装了7英吋彩色LCD 触摸屏，在屏右侧均匀布置了机器状态灯(网络、硬盘、电源)和各功能键(退出、确认、方向)采用16位硬盘，高速缓存，可支持最大128路2M码流的视频并发写入； 2、兼容监控级硬盘和企业级硬盘，应用灵活，可提供大容量存储空间。提供磁盘使用前的预检技术，做到未使用先预防；提供磁盘使用中的巡检技术，做到及时报警； 3、提供磁盘故障后的修复技术和复活技术，提高磁盘使用效率。RAID优化技术支持RAID 0、1、3、5、6、10、50、VRAID多种RAID模式，以及全局热备和局部热备，多重保护数据安全； 4、支持监控级硬盘组建RAID； 5、支持RAID即建即用，支持RAID和逻辑卷的动态在线扩展； 6、支持视频流、图片流、SMART流混合直存。 |
|  | 硬盘 | 12 | 只 | 1、4TB 企业级。 |
|  | 网络交换机 | 2 | 台 | ▲1、固化10/100/1000M以太网电端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥28； ▲2、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； ▲3、要求所投设备MAC地址≥12K，提供官网链接及截图证明； ▲4、要求设备采用静音无风扇节能设计，且支持IEEE 802.3az标准的 EEE节能技术，提供官网链接及截图证明； 5、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的端口防雷≥10KV，提供官网链接及截图证明； 6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、支持虚拟路由器冗余协议VRRP，有效保障网络稳定。 8、支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理； 9、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配管理平台的授权及配套软件； 10、要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms，提供官网链接及截图证明； ▲11、要求所投产品支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，提供官网链接及截图证明； 资质要求： ▲12、要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管软件及授权，提供软件产品登记测试报告； 13、提供有效的工信部电信设备进网许可证复印件； 14、提供国家强制性产品认证证书（3C）。 |
|  | 核心交换机 | 1 | 台 | ▲1、全千兆三层交换机，配置10/100/1000Mbps自适应电口≥24个，固化百兆/千兆SFP通用接口≥4个（非复用），整机最大配置千兆口数≥28个； ▲2、交换容量≥208Gbps、包转发率≥51Mpps； 3、MAC地址≥16K、支持Protocol VLAN、支持IEEE802.1d（STP）、IEEE802.1w（RSTP）、IEEE802.1s（MSTP），MSTP实例数≥32个、IGMP Snooping v1/v2/v3、链路检测协议、灵活QinQ； 4、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 5、支持虚拟路由器冗余协议VRRP，有效保障网络稳定。 6、标准IP ACL（基于IP地址的硬件ACL）、扩展IP ACL（基于IP地址、TCP/UDP端口号的硬件ACL）、MAC扩展ACL； ； 7、支持端口流量识别、支持802.1p/DSCP/TOS流量分类、每端口8个优先级队列、支持SP、WRR、DRR、SP+WRR队列调； 8、交换机具有硬件自动保护CPU功能，在CPU遭受千兆攻击时，硬件自动保护CPU功能可自动保护CPU，有效保证CPU利用率低于30%； |
|  | 理线架 | 6 | 个 | 24口理线架。 |
|  | 配线架 | 6 | 个 | 超六类网络配线架千兆工程级。 |
|  | POE交换机 | 3 | 台 | 1、▲标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个，且实配支持POE+的端口≥24个，整机POE功率不得小于370W 2、▲交换容量≥48Gbps, 包转发率≥38.7Mpps 3、为了保证散热效率，所投产品采用固化风扇设计，提供官网查询链接及截图作为证明材料 4、▲为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥6KV，提供官网查询链接及截图作为证明材料 5、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥50°C，并提供官网截图 6、▲配置流控开关，可开启或关闭整机流控功能或可通过console命令行配置限速策略，提供官网截图及链接 7、▲为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存，提供官网截图 8、提供工信部进网许可证复印件及测试报告 9、提供国家强制性产品认证证书及测试报告（3C） |
|  | AC管理器 | 1 | 台 | 1、默认可管理AP数32个，最大可支持管理128个AP 2、▲802.11转发性能≥4G ，提供官网查询链接及截图作为证明 3、▲固化千兆电口数≥4； 4、单台设备最大支持的在线无线用户数目≥2K，提供官网查询链接 5、要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求 6、▲支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证 7、对Wall AP可支持的容量翻倍 8、支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证 ，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络，保留测试权利 9、支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽 10、支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络 ,保留测试权利 11、支持手机短信获取WLAN接入密码实现安全认证 12、▲提供中国国家强制性产品认证证书(CCC) 13、▲提供和所投产品型号一致的工信部颁发的电信设备进网许可证复印件 |
|  | 六类水晶头 | 3 | 盒 | 1、符合UL E136825认证和FCC规范 2、符合T568A和T568B线序 3、插拔次数：≥1000次 4、压力测试：20N 5、线规：24-24AWG 6、塑胶壳材料：聚碳酸脂 7、簧片：三叉簧片设计、磷青铜镀金 8、使用温度：-25℃-+60℃ 9、100颗/盒 |
|  | 服务器机柜 | 1 | 台 | １.GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准 2.结构简单经济，操作简便，工艺精湛、尺寸精密 3.全拼装结构，散包装体积仅为整柜体积的1/3－1/2左右 4.国际流颜色的烟灰色钢化玻璃门 5.同时安装了万向脚轮和支撑脚，移动方便、安置稳固 6.快开侧门和后门，方便安装和维修，可加装门锁 |
|  | 网络机柜 | 1 | 台 | 1、框架强度高，使用≥1MM厚钢板，12U； 2、高通风率六角网孔前门、双开六角网孔后门，同时解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求； 3、外观尺寸符合GB/T3047.2-92；符合无毒无害国际标准； 4、防护等级设计依据GB4208-1993标准，满足IP20等级； 5、材料采用优质轧钢板。专业美观大方的外观设计。 |
|  | 六类网线 | 860 | 箱 | 产品标准：ISO_IEC11801-A1-2008、TIA/EIA-568、YD/T 926.2-2009和YD/T1019-2013 产品特性：传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；铝箔总屏蔽结构，具有全方位抗电磁干扰性；排流线为圆型镀锡铜线；铜芯材料采用优质实芯裸铜导体，线芯直径≥0.58mm，满足线规23AWG；绝缘材料采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.295mm，护套材料采用优质PVC料，厚度为0.6mm,防火级别为CM，铜缆外径为8.1mm。工作温度范围：-20 至 75度。 |
|  | 电源线 | 500 | 米 | 电缆芯数×截面（mm2）2×1.5mm2 导体结构2×350/0.12（350根0.12的铜丝分7股绞合而成） 芯线根数2（一个铜丝，一根镀锡丝） 单线铜丝根数350根 单丝直径0.12mm 绝缘厚度1.2mm 绝缘最薄厚度1.0mm 外形尺寸6.0x12.0±0.2 标志耐擦性耐擦 导体电阻4.63（镀锡铜），4.23（纯铜） 产品电压试验2000V不击穿 绝缘电阻70℃0.086MΩ.Km 芯线材质纯无氧铜 绝缘无色透明环保PVC（聚） |
|  | 电源线 | 100 | 米 | 1.产品名称：聚氯乙烯绝缘挤压软电缆 2.产品规格：RVV3*4mm 3.产品包装：100米/卷线身上有喷码米标 4.产品外径：11.4毫米 5.线芯材质：无氧铜 6.导体结构：24/0.20 7.外皮材质：环保PVC 8.工作温度：0℃-80℃ 9.工作电压：300/500V |
|  | 多媒体讲台 | 1 | 套 | 1.尺寸：1040*1100*850mm； 2.材质：冷轧钢； 3.功能：可翻转显示器，可安装中控系统，可放置多功能接口，具有键盘放置区，主机放置区，设备放置区； 4.配件：静音优质轨道，隐藏式抽拉，具有通风口等。 |
|  | 教师电脑 | 1 | 台 | 1、微塔机型设计 ▲2、机箱防盗、硬盘保护、DDP和小型机电缆护套。 ▲3、英特尔INTEL I3-9100处理器，4GB (1x4G) 2400MHz DDR4 内存，数据传输率最高可达 2400MT/秒,主板集成4个DIMM 插槽。 ▲4、2.5英寸128G SSD+3.5英寸1TB 7200rpm 硬盘，自带硬盘保护技术，提升读盘速度，有效硬盘保护数据，减震橡胶垫圈设计，延长硬盘寿命。 5、自带硬盘恢复功能Intel主板，8×USB2.0，6×USB3.0，1000Mbps以太网卡DVDRW双层刻录光驱，集成显卡 ▲6、满足人机工学设计，考虑机箱散热，带有安全锁孔，免工具开启机箱，机箱带散热智能管理，防尘过滤网。 7、配带windows 10系统 |
|  | 教师电脑显示器 | 1 | 台 | 1.屏幕尺寸：19.5英寸，最佳分辨率：1920x1080 2.屏幕比例 16:9（宽屏），高清标准 1080p（全高清） |
|  | 投影仪 | 1 | 套 | 1、亮度(流明)：5000 2、显示技术：三片LCD 3、材质/工艺：3LCD液晶投影仪 4、投影画面尺寸：40-300英寸 5、投影光源：超高压汞灯泡 6、对比度:10001-20000:1 7、电源：AC10-240V； 8、电池类型：无； 9、整机功耗（W）：400W； 10、网络接口：RJ45用于网络连接； 11、USB接口：USB A型接口*1 12、无线投影功能：BW555NC内置无线，其他型号选配 13、VGA接口：2个 14、音频接口：音频输入*3 15、HDMI接口：2个 |
|  | 投影幕布 | 1 | 套 | 1、梯形矫正：水平/垂直梯形校正：±35度 2、投影方式：正投；背投；吊顶；平放 3、变焦：1.6倍 4、投射比例：1.08-1.76：1 5、左右梯形校正：手动 6、对焦：手动 7、上下梯形矫正：自动+手动 8、投影镜头：手动变焦 9、照度均匀度：85% |
|  | 电脑一体机 | 60 | 套 | 1.主板: Intel B300以上系列芯片组 2.CPU：Intel CORE 第八代处理器 I3-8145U； 3.内存：8G DDR4； 4.硬盘：256固态硬盘； 5.显卡：Intel UHD620集成显卡； 6.声卡：集成5.1声道声卡； 7.摄像头：隐藏式HD RGB摄像头；以太网卡； 8.光驱：DVDRW； 9.显示器：21.5英寸IPS全高清（1920*1080）防眩光屏幕； 10.键盘、鼠标：防水抗菌键盘、抗菌鼠标； 11.系统：正版Windows10家庭版 12.接口：≥4个USB接口（3个USB3.1端口，1个USB2.0端口）、1个电源端口，1个HDMI-out端口、1对耳机/麦克风端口。 13.服务：3年上门保修服务。 14.每台电脑配备配套隐藏式电脑桌1张，共60张，高密度板材质，抗硬度性能优良，防火、耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染。 15.每台电脑配备配套移动式电脑圆凳1张，共60张。 |

三、商务条款

| ▲商务最低要求（商务响应表和投标人售后服务承诺中的同样内容不一致的，以商务响应表为准） |  |
| --- | --- |
| （一）总体要求 | 按照12间OSCE考站及情景模拟区、计算机考站的考试及配套的基础设施建设，满足OSCE考试的要求，为采购人提供从设备安装、OSCE考试软件调试、安装和培训、现场OSCE全流程的服务 （包括考场设置、人员组织、流程设计、考试计划编排、信息公示、现场异常情况处置等），满足高仿真情景模拟课程创设的课程设计、录播、回放、点评及模拟人数据集成等需求。具有整个临床技能培训中心的实训中心智能化管理，实现安排实训课程及自主预约相关培训，集成OSCE考试软件功能，为采购人提供从临床技能中心智能化管理系统的安装、调试和培训及现场服务。具有计算机理论学习及考核（60人位）的计算机硬件配置，提供基于真实病例进行在计算机或手机端上进行安全无风险的临床思维能力培训平台，培训过程如真实临床诊疗流程，如问诊、查体、辅助检查、诊断及鉴别诊断等。 |
| （二）声明 | 投标人应对投标文件内容所涉及的专利、专有技术承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。同时，具有产品专利、专有技术的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利、专有技术相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利、专有技术在本项目采购过程中被侵权问题而提出异议。 |
| （三）质保期 | 1、合同签订期：自中标通知书发出之日起15个日历天内。 2、质保期：硬件设备为 1年； 软件产品终身免费维护及升级。 |
| （四）交货时间和交货地点 | ▲交货时间及地点：自采购单位发出书面通知之日起30天内必须到货，并安装调试合格。地点：钦州市第二人民医院内采购人指定位置。 |
| （五）售后服务要求 | 售后技术服务要求： 1、按国家有关规定实行产品“三包”； 2、免费送货上门； 3、货物若出现故障响应时间在1个小时内，一般问题应在72小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决； 4、定期回访； 5、质保期内免费上门维护； 6、提供终身维护； 7、其余按厂家承诺进行。 8、免费安装调试：中标供应商负责本项目所有产品的安装、调试工作。 9、免费培训：中标供应商负责对采购单位指定的技术人员进行技术培训（培训地点由采购单位在广西区内选定），培训内容包括系统操作、维护、应用软件的使用、简单维护和其他采购单位要求的内容，经培训应能进行日常运行维护工作，培训时间不少于2天。 |
| （六）付款条件 | ▲在合同签订后，中标供应商提供银行保函，采购人支付合同总价款30% 的预付款，所有项目验收合格后一年内支付至合同总价款的95%，剩余5%作为质量保证金，于质量保修期满后15个工作日内返还，质量保修金不计利息。 |
| （七）验收条件及标准 | 货物验收时包装完整无破损，必须提供装箱单、保修单、货物生产厂家出厂合格证书及有关供货说明文件，货物的所有正规手续必须齐全。 |

| （八）验收方法及方案 | ①严格按照采购文件的“采购项目要求及技术需求”各条款要求进行技术验收，技术性能不达标的不通过验收。②产品外观完好，性能正常，配件及资料齐全。 |
| --- | --- |
| （九）投标报价 | ▲1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）工程项目中的零星配件配齐，包含所有现场安装调试至验收合格产生的一切费用。 |
| （十）其他要求 | 1、投标人必须根据实际情况及招标要求在投标文件中提供技术设计方案、详细的设计施工图纸、详细施工组织方案（对系统设备与材料安装与调试、施工周期、人员配备、进度、质量管理、现场管理、验收管理等）；带▲号的条款的参数不能出现2项负偏离；一般参数及功能要求（不带▲号的条款）负偏离不能超过5项。 ▲2、本项目的核心产品为OSCE考试系统软件，其参数必须完全满足或优于技术参数要求。 3、演示要求：该项目要求演示 OSCE考试系统软件的高仿真情景模拟课程创设功能模块，临床技能中心智能化管理系统的鼻饲交互训练软件，临床诊断思维综合训练系统的手机端功能，投标人须提前录制好显示视频并刻录成光盘或拷贝到U盘，并与投标文件同时密封在一个密封袋（箱）中递交。 |

- 第三章   政府采购合同（格式）

×××采购合同

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

采  购  计  划  号：

采购项目名称和编号：

签  订  地  点：

签  订  时  间：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规规定，按照公开招标文件（以下简称“招标文件”）规定条款和中标供应商投标文件（以下简称“投标文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同，共同遵守。

第一条　合同标的

1. 供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：人民币 （¥ ，含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同合计金额包括货物价款、备件、专用工具、包装、运输、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和验收合格之前、保修期内备品备件发生的全部费用，还包含乙方应当提供的伴随服务及售后服务费用。如招标文件、投标文件对其另有规定的，从其规定。本合同执行期间合同总价款不变。

第二条　质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件、投标文件和服务承诺及技术规格响应表相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，如因此而引发的纠纷及经济赔偿由乙方负责解决或承担相应赔偿。

2. 乙方应按合同约定的时间或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件、投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。除合同另有规定外，乙方提供的全部货物应按标准保护措施进行包装，由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 货物的运输方式：        由乙方自定             。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  由乙方负责  。

第五条　交付和验收

1. 交付使用时间：  合同签订之日起     天内  、地点：  采购人指定地点  。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或采购文件文件所规定的货物、数量、规格等要求，若乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。由此引起的风险由乙方承担。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，乙方未能提供完整交付货物及本条款规定的证件和工具的，视为未按合同约定交货，乙方应负责及时补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关违约责任。

4. 甲方应当在货物安装、调试完成后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7个工作日内及时予以解决。甲方根据乙方提出的解决情况，确认问题已解决并签字确认后7个工作日内进行货物再验收。

第六条　安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方根据情况合理安排 。

第七条  售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同所附的《售后服务承诺书》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：  按投标文件的承诺  。(具体注明）

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：                    。

3. 付款方式：                                                 。

第九条　质量保证金

。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 产品质量保证期应当包括但不限于：质保期不少于1年，质保期内，乙方负责对其提供的设备进行上门维修，不收取额外费用，所涉及的小件部分质保期内免费更换。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 乙方应提供设备的随机附件、技术资料，可包括相应的安装配件、图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南、清单等一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 5‱  滞纳金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额10%向甲方支付违约金，甲方有权解除合同。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额10%收取违约金。

8. 乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方从下列两种方式中选择第     种方式，作为本合同争议的解决方式。

⑴甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地钦州仲裁委员会申请仲裁。仲裁期间，本合同继续履行。

⑵甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经同级政府采购监督管理办公室审批，并签书面补充协议报同级政府采购监督管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1. 招标文件；

2. 乙方提供的投标文件；

3. 谈判书；

4. 成交通知书。

第二十条　本合同一式陆份，具有同等法律效力。采购代理机构壹份，甲方肆份，乙方壹份。本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同扫描件报广西壮族自治区政府采购网备案。

乙方（章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人签字：

电话：

电子邮箱：

开户银行：

账号：

甲方（章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人签字：

电话：

电子邮箱：

签订日期：             年       月       日

合 同 附 件

| - 供应商承诺具体事项： 我方保证按照招标文件和投标文件的要求提供合格的产品，如出现弄虚作假，包括掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的，我方愿按《政府采购法》、《合同法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规规定，承担相应的经济责任和法律责任。交货时提供货物合格证，产品说明书等随机资料。 |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： 详见附件1：《售后服务承诺书》。 |  |
| 3、保修期责任： 详见附件1：《售后服务承诺书》。 |  |
| 4、其他具体事项： 详见附件1：《售后服务承诺书》。 附件2：《××配置单》 |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件1：

××售后服务承诺书

附件2：

××配置单

- 第四章  评标原则和中标标准

评分细则

一、评标原则

(一)评标委员会构成：本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数应当为五人以上（含五人）单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评标委员会将以招标文件为评定依据进行评审。

(三)评标方法：以封闭方式根据综合评标法进行评标。

二、评标方法

综合评分法：

（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对通过资格审查和符合性鉴定的投标人的投标文件内容按百分制打分，其中价格分30分、商务评分20分，技术评分50分。

（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后两位）

1.价格分…………………………………………………………………………………………………30分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。

小型、微型企业组成联合体参加投标的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（4）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标产品被认定为小型和微型企业产品（以具有认定职能的部门出具的证明材料为准）的，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

（5）以进入评标的最低的评标报价为30分。

投标人最低评标报价（金额）

（6）某投标人价格得分 = ------------------------------- ×30分

某投标人评标报价（金额）

注：本项目根据市场报价，为了确保采购质量和维护公平的竞争，评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。被认为明显低价的投标人必须提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：①行政机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次投标所提供社保证明同月份)》；②2016年度～2018年度经具备甲级审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（银行出具的工资流水证明原件）、技术成本、税收（相关职能部门出具的税收缴纳证明原件）等所有成本及利润复印件（原件现场核查），③提供至少3个类似业绩的费用成本组成明细（有合同双方盖章证明复印件、中标公告查询链接、验收证明复印件、报价一览表复印件，原件备查），同时提供第三方造价咨询单位的资质证书、人员从业证书、委托合同复印件（原件备查）。

2.商务评分……………………………………………………………………………………20分

2.1信誉分……………………………………………………………………………………10分

（1）投标人或核心产品生产厂家同时通过ISO系列质量管理体系认证（ISO18001，ISO9001，IOS14001）且有效的（提供三份证书复印件）得2分。

（2）投标人在2017年以来连续三年取得国家税务部门颁发的纳税信用A级纳税人及以上证书（提供证书复印件）得2分。

（3）投标人连续5年获得守合同重信用企业（提供证书复印件）得2分；连续8年或以上获得守合同重信用企业（提供证书复印件）得6分。

2.2项目业绩分…………………………………………………………………………………………5分

（1）投标人具有同类项目经验如医学考试中心应用平台（包含智能化考核等软硬件配套采购）或培训基地设备采购及改善办学条件建设项目等，（以合同或用户验收报告或用户评价或中标通知书复印件，原件备查），每个1分，其中有金额500万以上加3分，300万以上的加2分，满分5分。

2.3售后服务分………………………………………………………………………………5分

一档1分，提供售后服务方案，全部满足招标文件要求的。

二档3分，满足一档的情况下，售后服务方案描述较详细，有培训方案，对售后服务流程有描述，提供定期回访等。

三档5分，满足二档的情况下，有详细完善的售后服务方案、培训方案、有可靠的服务响应体系，对售后服务流程，应急响应方案，响应时间、响应方式及质保期等有详细描述。

3.技术评分…………………………………………………………………………………50分。

3.1技术参数基本分…………………………………………………………………………5分。

由评委在打分前根据投标产品对投标文件中货物需求一览表的响应程度集体讨论确定各投标人技术指标进行评分。

完全满足招标文件要求的得5分，一般参数及功能要求（不带▲号的条款）负偏离每一项扣1分，漏项的每一项扣1分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。重要技术条款每偏离一项扣2.5分（带“▲”项的条款为重要技术条款），扣完为止。

3.2技术实施方案分…………………………………………………………………………15分。

由评委在打分前根据投标文件中的保证项目实施的技术服务、技术培训等内容和措施，建议的的OSCE考试流程设计方案等所属档次，进行评分。

一档2分，投标人提供的技术实施方案基本满足招标文件要求合格。

二档5分，投标人提供的技术实施方案满足招标文件要求有OSCE考试流程设计，关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行，关键节点的控制措施合理、可行的。

三档15分，技术实施方案完全满足或优于招标文件要求并有符合现场要求的合理的OSCE考试流程设计方案，且考试计划及保证措施中关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行的，并有与业绩合同单位一致现场实景图片。

3.3综合质量分………………………………………………………………………………15分。

由评委在打分前根据投标文件中的项目综合质量进行评分。

一档2分，综合质量一般，没有设计图纸，没有符合国标或行标的解决办法。

二档5分，综合质量较好，有设计图纸，OSCE考站布局、流程图设计一般。

三档15分，综合质量良好有符合实际情况的详细OSCE考站布局、流程设计图，包含信息化布局整体设计图、智能呼叫系统拓扑图、网络系统拓扑图、智能呼叫系统布置图、视频采集系统布置图、网络系统布置图、信息化强电点位图、大屏系统安装图等，OSCE考站、计算机考站布局合理、流程设计清晰，各项措施得当的。

3.4产品演示分………………………………………………………………………………15分。

由评委根据投标文件中产品的相关功能操作视频进行评分，要求视频来源录制于真实软件系统，完整演示系统或软件功能，每项得3分，若视频功能不完整或不演示则不得分。

（1）OSCE考试系统软件的高仿真情景模拟课程创设功能模块的远程站点配置视频演示：教师可以在网络浏览器终端查看到高仿真情景模拟课程操作视频、模拟人高清屏幕监护仪屏幕视频、模拟人生理参数数据和趋势图。…………………………………………3分

（2）OSCE考试系统软件的高仿真情景模拟课程创设功能模块的远程控制模拟人功能视频演示：系统可以通过互联网远程控制综合模拟人，可远程选择病例并在模拟人设备上运行，可远程启动或暂停模拟人运行，可远程切换模拟人生命体征状态。………………3分

（3）OSCE考试系统软件的高仿真情景模拟课程创设功能模块的支持多国语言功能视频演示，包含中文、英语、德语、西班牙语、法语等，支持语言切换，语言切换后，相应功能模块的以所选的语言显示，便于高仿真情景模拟场景的国际化课程导入。…………3分

（4）临床技能中心智能化管理系统的鼻饲交互训练软件的完整功能操作视频演示，包括鼻饲操作的虚拟仿真训练场景，鼻饲的流程操作、练习和考核模式展示等。………3分

（5）临床诊断思维综合训练系统应用手机端进行新型冠状病毒肺炎病例的临床思维训练过程视频演示，包含从智能问诊、体格检查、实验室检查、辅助检查、鉴别诊断和治疗等完整的临床思维训练流程。………………………………………………………………3分

（以上证书与合同（关键页）均要提供复印件并加盖投标人公章，原件备查，否则不予计分）。

（三）综合得分＝1+2+3

三、中标标准

评标委员会将按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，并推荐三名中标候选人。采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人；中标候选人并列的，采购人委托评标委员会按照以下原则确定中标人（依次按关键技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障处理时间短优先的顺序排列）。除非有法定事由，如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。该等情况下，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 投标文件（格式）

｛投标文件正、副本（正本一份、副本四份）分别按以下顺序装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、投标人名称、地址等内容，再一并装入投标正、副本文件袋中并加以密封，并在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）

（封面格式）

正/副 本

××××××（投标人名称）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人：                           （盖单位公章）

投标人地址：

法定代表人或其委托代理人：               （签名）

日期：         年     月     日

目    录

1、开标一览表.............................................第 页

2、投标函.................................................第 页

3、投标保证金缴纳证明.....................................第 页

4、投标报价明细表.........................................第 页

5、技术商务偏离情况说明表.................................第 页

6、售后服务承诺书.........................................第 页

7、项目实施方案...........................................第 页

8、投标人资格证明文件.....................................第 页

9、货物合格和符合招标文件规定的证明文件...................第 页

10、投标人基本情况登记表..................................第 页

11、投标人认为有必要提供的其它材料........................第 页

1、开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

投标总报价（大写）人民币                          元 (￥                )。

其中：

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 型号规格 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

投标日期：

投标说明：

1、投标人所投的标都必须按以上格式加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章的投标无效。

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则投标无效。

2、投 标 函（格 式）

致：广西龙建工程管理有限公司：

根据贵方          项目招标文件，项目编号                 ，正式授权下述签字人        （姓名和职务）代表投标人                             （投标人单位名称），提交下述文件正本一份，副本四份。

一、资格证明文件

二、投标报价表

三、售后服务承诺书

四、投标人须知第12条和第13条要求投标人提交的全部文件。

五、投标人基本情况登记表

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件第二章“货物需求一览表”和投标报价表，投标总报价人民币

(￥       元)，交货期：                         。

2、我方同意在投标人须知规定的截标日期起遵循本招标文件，在投标人须知第14条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第四十六条规定“采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。中标、成交通知发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。”供应商有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

（1） 成交后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

（2） 将成交项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3） 拒绝履行合同义务的；

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人签名：

投标人（盖单位公章）：

日期：

注：未按照本投标函要求填报的投标函将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

3、投标保证金缴纳证明（格式）

（投标保证金银行转账凭证复印件）

4、投标报价明细表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、性能配置 |  | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准配置部件 | 附加 部件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

投标日期：

投标说明：

1、投标人所投的标都必须按以上格式加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章的投标无效。

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则投标无效。

5、技术商务偏离情况说明表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 项号 | 货物名称或 技术（商务）条款 | 招标要求 | 投标规格承诺 | 响应/偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

投标日期：

说明：请按所投标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条说明所提供服务已对招标文件货物需求一览表中的技术规格和商务条件做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文和商务条件的响应和偏离。若投标产品与招标文件要求无偏离时，请填写“无偏离”，如有偏离，请填写“正偏离”或“负偏离”。

6、售后服务承诺书（格式）

(由投标人按《货物需求一览表》售后服务及要求自行分别填写)

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

投标日期：

7、项目实施方案（格式）

(由投标人自拟)

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

投标日期：

8、资格证明文件（格式）

此文件包含以下内容 [其中下述证明文件标示“★”所要求提交的文件均必须提交，同时要加盖单位公章，否则其投标无效：

★（1）竞标人有效的（企业法人营业执照副本、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件）或“三证合一”企业提供营业执照副本复印件；

★（2）法定代表人身份证明及身份证复印件；

★（3）法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

★（4）投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明；

★（5）近半年以来投标人连续三个月（如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的纳税证明）投标人依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；

★（6）近半年以来投标人连续三个月（如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的社保证明）投标人依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

★（7）投标人2019年度财务报表（新成立的公司递交工商注册后最近投标截止期一个月度的月度财务报表）；

（8）投标人自2017年至今获得的省级及以上有关部门颁发的与企业生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（复印件）；

（9）投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

法人授权委托书（格式）

兹授权          同志为我方参加广西龙建工程管理有限公司                       项目(项目编号：                      )的投标代理人，其代理权限为：

代理期限从       年   月   日至      年   月   日止

委托单位：              （盖单位公章）        法定代表人：               （签名）

签发日期：       年   月   日

附：1、代理人工作单位：                     职务：

身份证号码：                          性别：      年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地址：                                经济性质：

注册资金：                            经营方式：

经营范围：

说明：

1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明（格式）

致：      （招标采购人名称）：

（投标单位名称）   参加贵方组织的    （项目名称）      项目（项目编号：   （项目编号）      ）的投标，我公司就参加本次投标有关事项郑重承诺如下：

- 参加政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

- 我公司及法定代表人没有任何行贿犯罪记录；

- 我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，特此声明。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

投标日期：

注：以投标截止时间后采购代理机构网上查询投标人“信用中国”、“中国政府采购网”信用结果为准，并将打印件交由采购单位进行资格审查。

9、货物合格证明文件（格式）

（注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其投标无效）

此文件可以是：

⑴生产厂家的有关资格和生产许可证、产品实行强制标准认证的证书、产品质量检验证（均为复印件）；

⑵产品样本（彩页）、使用说明书等技术资料及产品自2017年至今获得的质量获奖荣誉证书(复印件)；

⑶设备或产品保证供货有效证明；

⑷产品合法手续有效证明（如有,请提供原件或复印件）；

⑸《货物需求一览表》有要求的按《货物需求一览表》要求提供。

10、投标人基本情况登记表（格式）

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人的组织机构和法律地位：

1、企业名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法定代表人：    姓名              职务                    电话

5、政府采购业务联系人：姓名              职务                    电话

手机              传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金 ：

（3）长期负债 ：

（4）短期负债 ：

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人(盖单位公章) ：

法定代表人或委托代理人签名：

年    月    日

11、投标人认为有必要提供的其它材料

（由投标人根据自已的实际情况如实提供）