招标文件

项目名称: 防城港市纪委监委新办公场所智能化设备采购

项目编号: QZZC2022-G1-00011-CGZX

钦州市政府采购中心

2022年12月

目   录

第一章  公 告	1

第二章  项目需求	5

第三章  投标人须知及前附表	55

第四章  评定标准及推荐原则	68

第五章  政府采购合同主要条款	73

第六章　投标文件格式	80

第一章  公 告

钦州市政府采购中心关于防城港市纪委监委新办公场所智能化设备采购项目的招标公告

项目概况

防城港市纪委监委新办公场所智能化设备采购项目的潜在投标人应在政府采购云平台获取招标文件，并于2022年12月23日09时15分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZZC2022-G1-00011-CGZX

项目名称：防城港市纪委监委新办公场所智能化设备采购

预算总金额(元)：3191563

采购需求：

标项一

标项名称：防城港市纪委监委新办公场所智能化设备采购

数量：1

预算金额(元)：3191563

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目为防城港市纪委监委机关办公用房维修改造项目，建设内容主要包括综合布线系统、信息网络系统、会议系统、机房辅助装修建设等；详见招标文件。

最高限价(如有)：

合同履行期限：合同签订之日起30个日历日内。

本标项(否)接受联合体投标。

备注：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年12月2日至2022年12月9日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点(网址)：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：潜在供应商登录政府采购云平台获取招标文件（未注册供应商须完成注册）。

售价(元)：0

四、投标文件提交截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月23日09时15分（北京时间）

投标地点(网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年12月23日09时15分（北京时间）

开标地点：政采云远程开标大厅(www.zcygov.cn/)

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目须要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》(桂财采〔2022〕30号)、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）、《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）。

2.投标保证金：30000元

提交方式:以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

以支票、汇票、本票、保函等方式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室（地址:广西钦州市钦南区水东街区金海湾东大街8号市民服务中心二楼市政府采购中心财务室，联系方式:0777-2886026）。

网上银行支付形式提交的，投标人必须于投标文件递交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户（以到账时间为准）。

本中心银行账户：

开户名称:钦州市政府采购中心

开户银行:中国工商银行股份有限公司钦州市永福东支行

银行账号:2115591229100078724

3.全流程电子化要求：

本项目为全流程电子化项目，潜在投标人应做好参与全流程电子化交易的充分准备，熟悉掌握电子化采购项目操作指南（操作指南：政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购），及时完成CA申领和绑定（详见：广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区）。因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成投标失败等后果由投标人承担。

(1)依法获取招标文件：投标人须在获取招标文件时间内登陆政府采购云平台申请下载招标文件才视作依法获取招标文件。

(2)投标人应通过广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统-供应商客户端制作投标文件，客户端请供应商自行前往下载安装（详见：广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

(3)投标人须按照招标文件和政府采购云平台的要求进行编制、上传、加密、提交、解密投标文件，投标文件在线提交截止时间后，政府采购云平台自动提取全部投标文件，各投标人须在提交截止时间后30分钟内对已上传政府采购云平台的投标文件进行解密，参与本项目的全部投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；投标人在解密时限内未完成解密的，政府采购云平台默认为投标人放弃参与投标。

(4) 投标人法定代表人(负责人)或委托代理人须按时登陆政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。

(5)投标人参与投标过程中涉及政府采购云平台的问题，请咨询政采云技术支持热线：400-881-7190、95763。

4.查询媒体：中国政府采购网、广西政府采购网、钦州市人民政府门户网站、钦州市政府采购中心网。

5.钦州市政府采购中心咨询：

(1)采购部(招标文件)

联系人：刘咏青    联系方式：0777-2886022

(2)综合二部(保证金、开评标、中标及合同管理)

联系人：陈启梅、黄忠秀   联系方式： 0777-2886006

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：中国共产党防城港市纪律检查委员会

地址：防城港市行政中心区市委楼五楼

项目联系人：苏凯

项目联系方式：0770-2822387

2.采购代理机构信息

名称：钦州市政府采购中心

地址：钦州市金海湾东大街8号市民服务中心二楼

项目联系人：刘咏青

项目联系方式：0777-2886022

第二章  项目需求

项目需求

说明：

1.本项目需求表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

3.本项目不接受投标人提供通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4.标注★号的技术参数为实质性要求的参数，要求必须满足或优于，否则视为无效投标文件。

5.本项目对应的中小企业划分标准所属行业为  工业     。

6.项目预算：3191563.00元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及其性能（配置） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万兆核心交换机 | 2 | 台 | 一、单台配置要求 1.提供千兆业务电口≥48个，万兆业务光口≥4个，业务板板扩展槽位≥1个； ★2.配置模块化双风扇，前/后通风、风道可调；配置模块化交流双电源； 二、技术参数要求 1.整机交换容量≥730Gbps,包转发速率≥220Mpps； 2.支持通过EVPN技术实现不同交换机的二三层互通功能； 3.支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密.数据帧完整性检查及数据源真实性校验； 4.支持扩展防火墙业务模块 ，业务模块可通过交换机背板取电，支持热插拔； 5.内置软件AC功能，交换平台实现有线无线一体化，无需额外购买AC硬件，可提供对无线AP的统一配置管理； |
| 2 | 24口千兆交换机 | 16 | 台 | 一、单台配置要求 1.24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个非复用的SFP千兆端口； 二、技术参数要求 1. 交换容量不小于336Gbps,包转发速率不小于80Mpps ； 2. 路由协议支持IPv4静态路由.RIP路由协议和OSPF路由协议； 3. 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 4. 支持IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播VLAN； 5. DHCP功能：支持DHCP Server、DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping和DHCP Snooping Option82； 6. 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； |
| 3 | 万兆多模光模块 | 30 | 块 | 1.SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) |
| 4 | 路由器 | 2 | 台 | ★1.整机交换容量≥670Gbps，包转发率≥360Mpps； 2.支持控制转发物理分离，配置冗余主控引擎，两块独立的交换网板，配置≥4块可插拔电源模块； 3.提供≥8个千兆复用电口，≥8个千兆光口； 4.提供≥6个可扩展槽位； 5.Ipv4路由表≥500k； 6.支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备； 7.支持广域网优化：支持对HTTP/FTP等TCP业务流量进行优化传输技术，提高广域网带宽利用率； 8.支持Segment Routing：控制流量按照预先设置的网络节点逐跳转发； 9.支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备； 10.支持Segment Routing：控制流量按照预先设置的网络节点逐跳转发； |
| 5 | 防火墙 | 1 | 台 | ★1.硬件规格：1U，4个千兆电口，内置单交流电源；性能规格：防火墙吞吐量1.9G，并发连接数110万，新建4.8万。含一年硬件保修和软件升级维护服务。 2.支持透明、路由、混合、旁路4种工作模式，同时支持旁路模式+在线模式部署。 3.支持802.3ad，可在透明.路由模式下支持多条链路带宽进行捆绑,支持LACP协议，支持5种捆绑算法（基于源地址、目的地址、源端口、目的端口等组合HASH）. ★4.支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其余接口,用于抓包分析，根据防火墙转发策略，支持8元组（应用.用户等）进行流量镜像。 5.支持一对一、一对多，多对多的NAT，且公网地址池支持轮询和源地址保持两种模式，支持夸协议NAT转换，NAT64支持：IVI、嵌入式地址、地址池三种转换方式，NAT46支持：IVI、地址方式转换方式 6.支持所列所有ALG应用，包括：H.323、FTP、TFTP、RTSP、PPTP/GRE 7.支持会话控制功能，要求能够基于源、连接数做会话数限制，支持按照用户、应用、时间、接口类型、地址、服务等方式对数据进行访问控制 8.具备对应用程序的识别和控制能力。应用程序特征库不少于2700种，并支持在线更新或手动更新； 9.支持P2P节点识别，支持常见的国际应用Google Facebook Twitter等应用 ★10.产品应具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证（必须提供证书复印件并加盖公章）； ★11.产品应具备ISCCC中国国家信息安全产品认证证书（必须提供证书复印件并加盖公章）。 |
| 6 | 防火墙 | 1 | 台 | ★1.硬件规格：桌面型，千兆电口≥6个，千兆SFP光口≥2个，内置单交流电源；性能规格：防火墙吞吐量≥2G，并发连接数≥29万，新建1.4万。含三年四合一升级库维护服务。 2.支持会话控制功能，要求能够基于源、连接数做会话数限制，支持按照用户、应用、时间、接口类型、地址、服务等方式对数据进行访问控制。 3.具备对应用程序的识别和控制能力,应用程序特征库不少于2700种，并支持在线更新或手动更新。 4.支持静态和动态路由，动态路由至少包括：BGP/RIP和OSPF动态路由协议；静态路由协议支持基于源地址、目的地址、源接口的路由；支持ISP路由并内置多运营商路由表，支持ISP路由。 5.支持轮询、源地址保持、动态反馈、基于服务器响应时间等算法的服务器负载均衡，提供十种以上主被动负载算法。 6.内置泄密等关键字库，支持邮件、论坛发帖/回复、外发文件的内容识别。 7.支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析，并且返回分析结果。 ★8.内置IPS特征库，特征库数量2900条，支持检测库11000+，兼容CVE/CNCVE,支持事件集自定义自动和手动两种更新，支持应急事件及时更新。 9.支持多台防火墙设备统一对接安全感知云平台；支持通过安全感知平台自定义设备配置模板，通过配置模板完成设备统一配置，模板内容包括：设备接口管理、策略路由、路由功能、QoS、安全（访问控制、DDoS、应用安全、入侵防护、病毒防护、行为管理等）、对象管理等。 10.支持基于各种安全事件日志的综合分析，归纳、总结，猜测出黑客所在地理位置、擅长领域、攻击行为规律习性、IP或其他虚拟账号、黑客技术水平、感兴趣的攻击点、攻击意图等黑客信息，建立黑客管理库。 ★10.产品应具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证（必须提供证书复印件并加盖投标人公章）； ★11.产品应具备ISCCC中国国家信息安全产品认证证书（必须提供证书复印件并加盖投标人公章）。 |
| 7 | 24口六类屏蔽配线架含模块 | 9 | 架 | 1.19 英寸 1U 高度，主框架采用不锈钢材质，有着非常良好的耐腐蚀性能。含24个六类屏蔽模块； 2.前拆式 RJ45 一体化框架，后部配有接地组件，可支持各型屏蔽、非屏蔽 Keystone结构的信息模块。 3.模块采用高品质镀镍合金一体压铸成形，有效保证360°屏蔽； 4.免工具端接使打线简单快捷； 5.电路板采用FR-4 A1级覆铜板（军用级）； 6.50μ镀金铜磷合金金针；保证更好的性能； 7.三段沉浮式金针支撑结构更好的兼容2P/4P水晶头；实现数据语音互换使用 8.十字Rib分线压线盖，更好的减少线对间的串扰，有效提高网络传输性能； 9.免扎带可更换彩色尾部锁线结构，适用4.5-9.0mm线径的单股及多股线缆； 10.支持光铜混用。 11.后部可选铝合金封闭式箱体，支持额外的熔接盘安装以及余缆 / 纤盘绕空间。独特设计的 12.可更换进线口支持多种进线方式。 13.可选 0U 理线组件，带有额外的自定义标签，方便标记不同的接口。 |
| 8 | 六类屏蔽跳线 | 204 | 条 | 1.线材为多芯软线，确保良好的弯曲性能； 2.水晶头采用三叉高低针结构，50μinch镀金金针，确保最佳传输性能； 3.壳体采用 PC+TPU复合注塑工艺，前硬后软，可靠卡接，保证线缆弯曲半径； 4.耐压强度DC1000V（AC 750V）1分钟无击穿和飞弧现象； 5.水晶头带一层金属屏蔽层，360°全方位有效保证连续屏蔽； 6.100%的严格通过TIA Patch Cord Cat.6跳线单体测试； 7.插拔≥750次后，依然保证性能稳定； 8.支持可视化色彩管理，跳线色环满足现场更换； 9.支持多种深度RJ45端口，一体式弯曲的水晶头弹片有利于跳线线缆的维护与梳理； |
| 9 | 光纤跳线（单模） | 24 | 条 | 1.2M单模双芯LC-LC光纤跳线 2.执行标准YD/T 926.3、IEC 60332-1 3.工厂预端接并测试保证其传输性能； 4.可以快速配置和组网，减少现场安装时间； 5.防火阻燃符合IEC 60332-1标准； 6.插入损耗小于0.3dB； 7.长度：2M； 8.接口类型：LC-LC； 9.纤芯：单模双芯 10.长度.纤芯数.物理结构等可由客户需求定制 |
| 10 | 理线架 24口 | 9 | 个 | 1.符合标准：YD/T926.3、ISO/IEC 11801、TIA/EIA568 2.黑色烤漆钢质理线架，占用空间1U； 3.整体板厚1.2mm，机械性能强； 4.卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装； 5.整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色，外观美观； 6.独特的12条穿线槽设计，可与多种规格配线架搭配使用； 7.19"标准理线架，可配合任何一种标准机柜使用； |
| 11 | 总线报警主机 | 1 | 套 | 1 .灵活的多类型防区探测器：有线防区探测器8路，无线防区探测器8路 2 .遥控器：可适配多至7组遥控器进行现场整体布/撤防，单防区布/撤防。 3. 有线警号：1路 4 .继电器输出：1路，可软件设置继电器触发条件及持续时间，可软件设置常开或常闭 5 .系统通讯方式：有GPRS、TCP/IP、PSTN，可独立设置开启/关闭，可综合使用配置优先级。用户可自由选用GPRS，TCP/IP，PSTN三种通讯方式，分别实现三种报警模 6 .有线键盘：支持4个。 7 .支持密码：10组密码。工程密码、远程编程密码、8个用户密码,其中1个主用户密码。 8. 可查询历史记录：255条（含电话掉线.键盘或模块掉线等） 9. 设备自检功能：交流掉电检测.电池欠压.电话掉线（电话掉线检测延时间隔60秒），警号掉线.GPRS模块掉线.TCP/IP掉线等故障报警 10.工作电压：AC 220V 11.静态工作电流：≤80mA 12.工作环境温度/湿度：-10℃ ～ +55℃/≤95%@40℃ 13.有线防区数/无线防区数：8/8 14.支持键盘数：4个 15.支持遥控器数：8组 16.遥控器有效距离：≥150m 17.用户密码数：8个 18.防区响应时间：0.5秒 19.事件记录数：200 20.后备电池要求：DC 12V ≥7Ah 21.联网方式： TCP/IP GPRS PSTN（Contact ID.4+1） 22.带负载能力：12V ＜750mA 23.继电器联动能力：DC 30V/3A 24.警号检测/警号输出能力：支持/0.5A 12VDC 25.主机外壳尺寸（mm）：274*264*86 |
| 12 | 控制键盘 | 1 | 台 | 控制键盘 |
| 13 | IP模块 | 1 | 个 | 网络通信模块 |
| 14 | 紧急报警按钮 | 2 | 套 | 紧急报警按钮，常开常闭可选 |
| 15 | 声光报警器 | 2 | 个 | 声光报警器 DC12V 110DB |
| 16 | 聚氯乙烯护套软线 | 30 | m | 聚氯乙烯护套软线 RVVP-2x1.0mm² |
| 17 | 聚氯乙烯护套软线 | 25 | m | 聚氯乙烯护套软线 RVVP-4x1.0mm² |
| 18 | JDG管 | 3130 | m | JDG管 JDG25 |
| 19 | 双门控制器 | 2 | 台 | 1.卡容量：3万 2.记录容量：10万 3.通讯方式：TCP/IP、RS485 4.门控数：单门/双门/四门 5.Wiegand读头：2/4/4 6.辅助输入：无/2/4 7.辅助输出：1/2/4 8.外观尺寸：C3-100:160*106*1.6 C3-200:160*106*1.6 C3-400:216*106*1.6 9.工作电源：DC12V 0.5A 10.工作环境：0℃-55℃摄氏度 11.工作湿度：10%-80% 12.锁控继电器输出 13.辅助继电器输出 14.最大开关电压:36V(DC),最大开关电流：5A 15.最大开关电压：36V（DC）,最大开关电流：2A |
| 20 | 四门门禁控制器 | 4 | 台 | 1.卡容量：3万 2.记录容量：10万 3.通讯方式：TCP/IP.RS485 4.门控数：单门/双门/四门 5.Wiegand读头：2/4/4 6.辅助输入：无/2/4 7.辅助输出：1/2/4 8.外观尺寸：C3-100:160*106*1.6 C3-200:160*106*1.6 C3-400:216*106*1.6 9.工作电源：DC12V 0.5A 10.工作环境：0℃-55℃摄氏度 11.工作湿度：10%-80% 12.锁控继电器输出 13.辅助继电器输出 14.最大开关电压:36V(DC),最大开关电流：5A 15.最大开关电压：36V（DC）,最大开关电流：2A |
| 21 | 消防联动模块 | 8 | 套 | 定制 |
| 22 | 双门磁力锁 | 2 | 台 | 双门磁力锁 支持≥280kg*2静态直线拉力； |
| 23 | 单门磁力锁 | 7 | 台 | 单门磁力锁 支持≥280kg静态直线拉力； |
| 24 | 磁力锁支架 | 11 | 套 | 配套定制 |
| 25 | 闭门器 | 11 | 台 | 闭门器 适用于55~75公斤单扇门；双扇门配2个 |
| 26 | 人脸识别身份识别终端 | 2 | 台 | 1.用户数：10000人 2.卡容量：10000枚 3.面部容量：10000张 4.记录容量：10万条 5.显示屏：5寸TP彩屏 6.通讯方式：TCP/IP.选配WIFI 7.基础功能：记录查询.Photo ID.带摄像头 8.使用温度：0℃～45℃ 9.使用湿度：20%RH～80%RH 10.电源规格：DC12V 3A 11.尺寸：203*92*21.5mm |
| 27 | 管理软件 | 1 | 套 | ★1.管理平台人员登记应支持指纹、人脸、指静脉、掌纹、身份证等生物模板录入； 2.拥有强大的数据处理能力，能管理≥30000 个人员的数据； 3.可建立在多级管理角色上的权限管理，保证用户数据的保密性； 4.实时收集系统数据并反馈给管理者； 5.可添加门禁设备，设置连接设备的通信参数，包括系统中的设置和门禁设备中的设置。 6.通信成功后能查看已连接设备的信息并对机器进行远程监控、同步数据等操作。 7.系统支持手动新增门禁设备，通过 TCP/IP 或 RS485 通讯。 8.可通过系统管理设备、上传用户门禁数据、下载配置信息、输出各类报表，实现智能的数字化管理。 |
| 28 | 门禁读卡器 | 9 | 台 | 1.工作电压：6V—12V 2.工作电流：≤100mA 3.感应时间：≤0.2S 4.工作温度：-10度-+70度 5.工作湿度：10%-90% |
| 29 | 门禁系统服务器 | 1 | 台 | 1.CPU:I5-11500 2.内存：16GB 3.硬盘：1TB 4.系统：Win11 home 5.显示器：21.5寸 6.电源：180W 7.附件：/PS2键盘/USB鼠标 ★8.投标文件中必须提供该产品由国家认定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 30 | 管理客户端 | 4 | 台 | 1.CPU:I5-11500 2.内存：8GB 3.硬盘：1TB 4.系统：Win11 home 5.显示器：21.5寸 6.电源：180W 7.附件：/PS2键盘/USB鼠标 ★8.投标文件中必须提供该产品由国家认定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 31 | 开门按钮 | 7 | 台 | 50万次机械使用寿命 |
| 32 | 人脸录入器 | 1 | 台 | 人脸录入器 |
| 33 | 发卡机 | 1 | 台 | 定制 |
| 34 | IC卡 | 100 | 张 | 定制 |
| 35 | 电缆 | 220 | m | 阻燃铜芯护套导线 WDZ-BYJ-3x2.5mm² |
| 36 | 电缆 | 420 | m | 聚氯乙烯护套软线 RVVP-2x1.0mm² |
| 37 | 电缆 | 400 | m | 铜芯屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 RVVP-6x1.0mm² |
| 38 | 信号线 | 400 | m | 485信号线 |
| 39 | 六类非屏蔽双绞线 | 300 | m | 带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 导体：23AWG，实芯裸铜导线； 外护套采用阻燃PVC材料； 阻燃等级：CM； 最大电容：≤5.6nF/100m； 最大直流电阻：≤9.38Ω/100m； 工作温度：-20℃到70℃ |
| 40 | 专业音箱 | 10 | 只 | 1.高音单元：≥1x25mm音圈压缩单元 2.低音单元：≥1x38mm音圈驱动单元 3.频率响应：≥75Hz-18KHz (-3dB) 4.功 率：≥140W（RMS） 300W （PEAK） 5.标称阻抗：8Ω 6.灵 敏 度：≥94dB/1W/1M 7.最大声压：≥118dB 8.覆盖角度：≥水平 80° 垂直 50° |
| 41 | 专业功放 | 5 | 台 | 1.全平衡超动态重驱技术，在驱动重负载时声音表现自如； 2.具备≥2×250W/8Ω、≥2×600W/4Ω、≥2×1200W/2Ω、桥接≥1×900W/8Ω多种阻抗功率； 3.全自动保护电路，包括直流.过流.过压.过热和动态自动限幅保护，确保功放稳定.高效工作； 4.大功率热敏器件控制低噪音自调节双速风扇，有效降低机内温度，提高系统可靠性； 5.频率响应≥20Hz-20KHz； 6.输入阻抗≥10KΩ（不平衡）.20KΩ（平衡）； 7.阻尼系数>300@8Ω； |
| 42 | 支架 | 8 | 只 | 1.最大承重≤40Kg； 2.水平旋转-90°~ +90°； 3.俯角/垂直调节-7.5°~ +90°； 4.离墙最远距离100 mm； |
| 43 | 调音台 | 3 | 台 | 1.≥8路调音台，≥4个话筒输入，具备≥2个编组设有独立输出端，使连接更灵活； 2.双7段均衡，内置≥36种DSP效果，能和目前市场流行的X5效果器媲美； 3.具备单独+48v幻象电源开关； 4.支持MP3大屏播放器、效果显示屏、高品质双显示屏、高品质USB音乐播放器，蓝牙连接播放； 5.具备≥2个辅助发送，方便扩展设备、≥1个效果发送、≥1个返回； 6.采用≥60mm长寿命高分析推子； |
| 44 | 音频处理器 | 2 | 台 | 1.采用ADI SHARC超级哈佛架构，40 bit DSP高速浮点运算引擎处理芯片，具备可视化反馈啸叫显示功能，有效抑制更多啸叫点的形成； 2.具备≥8路可切换式平衡话筒/线路电平输入，采用凤凰接口，每路MIC输入支持48V幻象供电； 3.具备≥8路平衡线路电平输出，采用凤凰接口，支持全功能矩阵混音功能，内置分量式矩阵调节功能； 4.面板上支持多种音频格式的立体声播放，可扩展USB多媒体存储录制功能； 5.内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）、噪声消除（ANC）等主要算法； 6.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 7.输出每通道：31段图示均衡及8段全参量均衡切换选择、延时器、分频器、限幅器； 8.内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能； 9.具备RS-485双向串行控制接口，可控制外部其它视频矩阵、摄像机等或接收第三方RS-485控制设备； 10.★可通过WiFi、TCP/IP接口和控制设备连接； 11.支持≥8路逻辑输入输出，4路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的GPIO； |
| 45 | 无线话筒 | 3 | 套 | 1.具备540-590MHz、640-690MHz、740-790MHz、807-857MHz4个通道模块频率范围选择； 2.主机具备≥4×1、8寸高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息； 3.每个通道具备独立接收灵敏度调节，调节范围为0-40，可根据实际需求调节每个话筒的灵敏度； 4.具备≥4路独立卡侬输出及≥1路6、35mm混合输出，可调节混合输出幅度，支持会议全程音频独立录音保存； 5.具备≥4组四位功能控制键，可独立调节每个显示模块参数，具有显示屏独立开关按钮； 6.具备独立音量大小调节旋钮，可根据实际需求调节每个话筒的音量大小； 7.具备高低两种发射功率选择，可根据使用距离、数量多少来选择发射功率； 8.具备双重供电方式，可采用3节AA电池或镍氢充电电池，或充电器直接供电使用； |
| 46 | 话筒天线 | 3 | 套 | 1.系统采用≥500-950MHz频段，可连接四套无线话筒主机互不干扰； 2.放大信号接收距离≥100米，信号稳定可靠； 3.具备≥4路外置设备供电接口，可为≥4套无线话筒主机供电； |
| 47 | 无纸化视频会议终端 | 1 | 台 | 1.★采用国产自主编解码芯片； 2.支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。 3.支持H.265、H.264HP、H.264BP、H.264SVC、H.263等图像编码协议。 4.支持4K30fps、1080P50/60fps、1080P25/30fps、720P50/60 fps、720P25/30fps等分辨率。本次项目配置1080P30fps对称编解码能力。 5.支持G.711、G.722、G.722.1C、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。 6.支持主流达到1080P60fps情况下，辅流同时达到1080P60fps。 7.配置≥4路高清视频输入接口、≥3路高清视频输出接口。 8.配置≥5路音频输入接口、≥6路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。 9.★支持SM3、SM4国密加密算法。 10.★支持密级标志显示。 11.★必须能与自治区级MCU（品牌型号为华为Box600M）系统进行无缝衔接。 |
| 48 | 会议摄像机 | 1 | 台 | 1.支持≥851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能。 2.支持4K30fps、1080P60fps、1080P30fps等视频输出格式。 3.支持12倍光学变焦。 4.支持水平视角≥80°。 5.水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 30°。 6.支持254个预置位。 7.支持≥1路高清视频输出接口。 8.支持≥2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议。 9.支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试。 10.支持自动白平衡（AWB）.自动曝光（AE）.自动聚焦（AF）功能。 11.支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。 支持本地USB接口软件升级功能。 |
| 49 | 全向麦克风 | 1 | 台 | 1.与所投本项目第47项货物无纸化视频会议终端同一品牌。 2.数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离6米。 3.支持终端供电，不需要额外电源。 4.支持回声抵消.自动增益控制.自动噪声抑制。 5.支持最大三级级联，以满足不同面积会议室的应用需求。 6.-38dB±2dB |
| 50 | 高清投影机 | 1 | 台 | 1.投影技术 DLP C 2.显示芯片 0.65英寸芯片 3.亮度 3300流明 4.对比度 18000:1 5.标准分辨率 WXGA（1280*800） 6.扫描频率 水平：27-91.15kHz 7.垂直：24-85Hz（120Hz for 3D mode） 8.光源参数 光源类型 超高压汞灯 光源功率 190W 光源寿命 正常模式：5000小时，经济模式：6000小时 9.投影参数 变焦方式 手动变焦 聚焦方式 手动聚焦 变焦比 1.2X 投射比 1.54-1.72：1 投影距离 1.1-10m 投影尺寸 30-300英寸 屏幕比例 16:10 色彩数目 10.7亿色 电脑兼容性 NTSC，PAL，SECAM，PAL-M，PAL-60，NTSC4.43，60Hz(Mono)，50Hz(Mono) 10.系统参数 扬声器 2W×1 11.接口参数 输入接口 2×视频：RCA_1针 2×HDMI(1.4) 2×HDMI/MHL(1.4) 2×电脑输入：Mini D-SUB 15针 1×音频输入：Mini Jack纠错 输出接口 1×音频输出：Mini Jack 控制接口 2×电脑控制：D-SUB 9针2×USB Type A（5V/1.0A) |
| 51 | 投影机吊架 | 1 | 对 | 1.规格：可调节范围650-950MM，最大承重 50KG，安装方式：吊挂、壁挂 2.材质 冷轧板+碳素钢管 |
| 52 | 投影幕布 | 1 | 台 | 1.电动幕系列 2.外壳采用高弹性的彩涂钢板，极为轻便 3.表面静电涂层，表面光滑 4.电源线自带线控开关无需另行安装 5.可以展开和收回幕面，使用方便，稳定性高 6.可以选配无线遥控器控制，50米无障碍随心控制 7.幕面可以多种选择：经编、白塑、玻纤、软幕等 8.产品规格及参数： 120寸 投影面积：1495x2658 上黑边：500 包装尺寸：3107*145*145 |
| 53 | 主席桌 | 5 | 张 | 尺寸：2100mm*600mm*760mm； ★1.基材：采用厚度中密度纤维板，各项技术参数符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；甲醛释放量≤0.124mg/m³。 ★2.油漆：采用环保型聚脂漆，油漆中各项参数符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》的技术要求；经五底三面工艺，产品油漆表面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。挥发性有机化合物含量（VOC）≤580g/L，苯≤0.3，甲苯+二甲苯.乙苯含量总和≤30，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤1.0。 ★3.胶黏剂：符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准的要求，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg，甲苯+二甲苯≤10g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。 |
| 54 | 主席椅 | 14 | 张 | 1.采用优质西皮，软包件及缝纫外型饱满、圆滑一致，缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直，耐久性。 2.内材为高弹海绵,进口低燃性CM成型泡胶及绷带结合，硬软适中，回弹性好，PU “成型发泡高定型，采用高密度海绵，密度高于45度。 3.扶手及框架采用优质实木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性,含水率低于14%。 |
| 55 | 前排会议条桌 | 35 | 张 | - 尺寸：1200mm*400mm*760mm； ★1.基材：采用厚度中密度纤维板，各项技术参数符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；甲醛释放量≤0.124mg/m³。 ★2.油漆：采用环保型聚脂漆，油漆中各项参数符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》的技术要求；经五底三面工艺，产品油漆表面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。挥发性有机化合物含量（VOC）≤580g/L，苯≤0.3，甲苯+二甲苯、乙苯含量总和≤30，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤1.0。 ★3.胶黏剂：符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准的要求，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg，甲苯+二甲苯≤10g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。 |
| 56 | 礼堂椅 | 36 | 张 | 1.背海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。背海棉长度为725mm，宽读为470mm，头顶高度为85mm，底高度为95mm，海棉密度为45KG/㎥。 2.座海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。座海棉长度为490mm，宽度为470mm，高度为110mm，海棉密度为60KG/㎥。 3.背内板：采用优质夹板经模具压弯成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。尺寸规格：长度为688 mm，宽度为445mm，厚度为12 mm。 4.背胶壳：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型，尺寸规格：长度为745 mm，宽度为451 mm，厚度为3mm。 5.座胶壳：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型，尺寸规格：长度为495 mm，宽度为425 mm，厚度为3 mm。 6.回位功能：座内采用弹簧加钢架回位结构，持久耐用，而且无回位噪音。 7.扶手面：采用橡木或榉木或高弹PU扶手，厚度为25mm 8.写字板：采用优质三聚氰胺板，表面光滑。厚度为18mm 9.面料：座背面料采用麻绒专用布料，阻然，抗污，防褪色。 10.侧板：采用优质pp，外包面料。 11.脚架：扶手框架采用优质T2.0mm热轧板，底脚板采用2 mm优质冷轧钢冲压成型，脚管采用80*40*T1.2优质方管经二氧化碳焊接成型，表面采用防锈静电喷亚光黑处理。 12.座椅外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好。 13.地面固定：采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝，不易生锈。 |
| 57 | 电源管理器 | 6 | 台 | 1.具备≥8路独立大功率受控电源输出，单路最大电流≥8A； 2.具备≥2路常开电源输出接口、方便给常用电源设备供电； 3.装备≥128×64LCD显示屏，支持电源指示，≥8路独立继电器工作状态指示； |
| 58 | 视频矩阵 | 1 | 台 | 1.采用可编程逻辑陈列电路，支持≥4路高清信号源输入，≥4路高清信号源输出，采用HDMI母座接口，自适应≥1920×1200@60及以下各种分辨率； 2.装备≥160×32高亮度LCD显示屏，可实时显示操作状态，具备≥7个切换按键，支持快速切换操作； 3.符合HDCP标准，兼容HDMI 1.3A，确保有内容保护的媒体能正常显示； 4.内置红外接收模块，支持红外遥控切换功能，具有掉电记忆功能，带有断电现场保护功能； 5.支持EDID管理功能，具有输入同步信号自动检测功能； 6.支持一键快速查询功能，方便查看矩阵的切换状态； 7.支持≥1路RS-485扩展键盘操作或PC电脑专业软件快速切换设置功能，具有≥1路RS-232通讯接口，支持电脑控制或可编程中央控制系统控制； 8.具有≥1路网络扩展口，可通过以太网远程控制，支持≥8个用户同时连接； 9.可选配内置中控模块，提供app，支持安卓平板及手机无线控制； |
| 59 | 机柜 | 2 | 套 | 33U；600X600X165MM；配置一个6位万能输出电源 |
| 60 | 屏蔽机柜 | 1 | 套 | 18U带密码锁的屏蔽机柜 |
| 61 | 无线路由器 | 3 | 台 | 双频无线2600M 千兆端口大户型穿墙 板阵天线智能路由 |
| 62 | 音频处理器/调音台/功放配套线缆 | 1 | 项 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）；1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）；1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头等配线。 |
| 63 | 专业音箱 | 4 | 只 | 1.高音单元：≥1x34mm音圈压缩单元 2.低音单元：≥1x50mm音圈驱动单元 3.频率响应：≥65Hz-19KHz (-3dB) 4.功 率：≥200W（RMS） 400W （PEAK） 5.标称阻抗：8Ω 6.灵 敏 度：≥95dB/1W/1M 7.最大声压：≥122dB 8.覆盖角度：≥水平 80° 垂直 50° |
| 64 | 专业功放 | 2 | 台 | 1.全平衡超动态重驱技术，在驱动重负载时声音表现自如； 2.具备≥2×400W/8Ω，≥2×800W/4Ω、≥2×1600W/2Ω、桥接≥1×1200W/8Ω多种阻抗功率； 3.★全自动保护电路，包括直流、过流、过压、过热和动态自动限幅保护，确保功放稳定、高效工作； 4.大功率热敏器件控制低噪音自调节双速风扇，有效降低机内温度，提高系统可靠性； 5.频率响应≥20Hz-20KHz； 6.输入阻抗≥10KΩ（不平衡）、20KΩ（平衡）； 7.阻尼系数>300@8Ω； |
| 65 | 音频处理器 | 1 | 台 | 1.采用ADI SHARC超级哈佛架构，40 bit DSP高速浮点运算引擎处理芯片，具备可视化反馈啸叫显示功能，有效抑制更多啸叫点的形成； 2.具备≥8路可切换式平衡话筒/线路电平输入，采用凤凰接口，每路MIC输入支持48V幻象供电； 3.具备≥8路平衡线路电平输出，采用凤凰接口，支持全功能矩阵混音功能，内置分量式矩阵调节功能； 4.面板上支持多种音频格式的立体声播放，可扩展USB多媒体存储录制功能； 5.内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）、噪声消除（ANC）等主要算法； 6.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 7.输出每通道：31段图示均衡及8段全参量均衡切换选择、延时器、分频器、限幅器； 8.内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能； 9.具备RS-485双向串行控制接口，可控制外部其它视频矩阵、摄像机等或接收第三方RS-485控制设备； 10.★可通过WiFi、TCP/IP接口和控制设备连接； 11.支持≥8路逻辑输入输出，4路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的GPIO； 12.输入阻抗：平衡20KΩ，非平衡10KΩ 13.输出阻抗：平衡100Ω，非平衡50Ω 14.输入共模拟制比：≥78dB(1KHz) 15.输出动态范围：112dBu 16.频率相应：20Hz-20KHz(±0.5dB) 17.信噪比：>90dB@1KHz 0dBu 18.失真度：﹤0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz 19.信道分离度：>100dB（1KHz） 20.功耗：≤45W 21.电源：AC100-240V 50/60Hz |
| 66 | 抑制器 | 2 | 台 | 1.铝合金面板内嵌亚克力面板，装备LCD高亮度显示屏，可显示系统反馈增益； 2.停用反馈抑制器，自动混音器功能仍起作用； 3.具备反馈强度LOW，MED，High 三档可选，默认为HIGH； 4.模拟输入：≥2路卡农输入和≥2路6.35输入； 5.模拟输出：≥1路卡农输入和≥1路6.35输入； 6.频率响应：20Hz—20KHz； 7.信噪比：＞90 dB(A)； |
| 67 | 会议系统主机 | 1 | 台 | 1.采用UHF四通道+WiFi多频道设计，采用≥470-806MHz之间频段，具备≥60组WiFi频道可选，支持≥60套系统同时使用，避开各类干扰； 2.装备≥3.8英寸高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号、通道、发言模式、发言人数、WiFi频道； 3.采用四组音频信号和一组控制信号，可分别调节、设置无线会议主机与会议单元的WiFi频道； 4.备自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优频段；，单台主机最大支持≥256台无线会议单元在线，支持连接主席单元，主席单元具备优先权； 5.支持轮替（先进先出）模式、数量限制模式，可同时开启≥4台单元，发言人数可设置为1/2/3/4台； 6.系统可自定义会议单元ID编号，有效避免ID地址冲突，确保系统ID地址的唯一性； 7.内置摄像跟踪主机板卡，支持连接≥4台摄像机，内置4×2路视频矩阵功能，可实现多跟踪画面自动切换； 8.支持连接≥4台摄像机，内置≥4×2路视频矩阵功能，可实现多跟踪画面自动切换； 9.具备平衡卡侬及非平衡6.35mm混合音频输出，可对系统输出信号人性化调节； 10.具有≥1路USB录音播放功能，具备循环模式、EQ模式、文件浏览等功能； 11.支持中文简体与英文显示菜单切换选择，可根据需求定制菜单语言； 12.具备超远的发射与接收距离，理想环境有效距离可达80米，适用于各类高要求会议场合； |
| 68 | 会议话筒 | 4 | 台 | 1.装备≥2.0寸LCD高亮度显示屏，可显示系统信号、通道、ID地址、电池电量、WiFi频道、跟踪球机号及发言时间动态显示； 2.具备无线充电功能，无线充电过充中具备温度、过压、磁场、短路、过充、过流等自动保护功能； 3.采用≥470-806MHz之间频段，具备≥60组WiFi频道可选，支持≥60套系统同时使用，轻松避开各类干扰； 4.具备自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优频段； 5.单台主机最大支持≥256台无线会议单元在线，支持连接主席单元，主席单元具备优先权； 6.支持轮替（先进先出）模式、数量限制模式，可同时开启≥4台单元，发言人数可设置为1/2/3/4台； 7.系统可同时接入≥4台主席单元，主席单元具有优先权功能，也可关闭其它正在发言的代表单元； 8.内置≥3200mA/H大容量锂电池，具备双重充电装置功能，支持USB充电与充电箱充电，具备电量动态显示和低电提醒功能，支持≥10小时连续使用； |
| 69 | 充电箱 | 1 | 台 | 功能特点： 1．充电器可同时插满所有USB接口，供设备批量充电 2．使用USB线充电，一端连接充电器一端连接会议单元。 3．根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能，保证被充电单元的安全。 4．智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。 技术参数： 1．输入电压：100-240V AC 50/60Hz 2．充电接口（USB）：10个/100W 3．充电电压：5V 4．充电电流：2A（最大） 5．颜色：黑色 6．尺寸（长×宽×高） 217×142×64(mm) 7. 重量：1.68kg |
| 70 | 交换机 | 1 | 台 | 8个10/100/1000M以太网端口，交换容量16Gbps，包转发率11.9Mpps，(PoE 125W)，共模防护6KV，防雷等级4级，4级拨码 |
| 71 | 户内全彩LED屏 | 7.29 | ㎡ | 主屏体部分（显示屏净尺寸：3.600m*2.025m=7.290m²） 一.显示屏总体要求 采用室内无缝高清全彩色LED显示屏，可以任意组合播放文字.视频.动画及图片等信息，压铸铝箱体结构，屏幕整体是一独立封闭结构，外观造型美观，与周围环境风格相融洽。 二.显示屏基本参数 1.像素结构：SMD1515封装 2.像素间距：≤1.875mm 3.像素密度：≥284444点/㎡ 4.像素组成：1R1G1B 5.模组尺寸：150mm×168.75mm 6.模组分辨率：80×90 7.箱体尺寸：600mm×337.5mm 8.箱体分辨率：320×180 三.显示屏主要光电参数 1.单点亮度校正: 支持 2.单点颜色校正: 支持 3.扫描方式 (Scan) ：1/45 4.白平衡亮度（cd/㎡）：800可调 5.对比度：8000:1 6.灰度等级（Bit）：16384 7.刷新率（Hz）：≥3840可调 8.换帧频率:（Hz）：50/60 9.色温调节：1000~9500 10.水平视角（゜）：160 11.垂直视角（゜）：160 12.亮度均匀性：≥99.5% 13.色度均匀性：±0.001 Cx,Cy 14.峰值功耗（W/㎡）：500 15.平均功耗（W/㎡）：180 16.寿命典型值:（Hrs）：≥100,000小时 17.盲点率：出厂时为1/100,0000, 呈离散状态 18.压铸铝箱体：采用镁铝合金压铸一次成型工艺，无风扇无孔防尘.静音设计。支持前后安装及前后维护。 ★19.符合GB209430-2013标准要求的电源功率因数不小于90%，转换效率不小于70%。 20.为保证屏体灯珠的焊接强度，不易因轻微碰撞而损坏，在显示面以水平夹角45゜的方向施加推力100N，灯珠未破碎或脱落。为保证屏体拍摄时减轻摩尔纹的影响，显示屏需要有摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%。 21.干扰光符合GB/T36101-2018标准LED显示屏亮度要求限值标准。 ★22.为保证LED显示屏的颜色表现能力，屏体的色域空间覆盖率≥120%YIQ（NTSC）和覆盖率≥170%YUV（PAL）。 23.为保证显示屏的工作噪音，本显示屏需要满足1米距离时的声压≤20dB。 ★24.为保证显示屏画面播放流畅度，LED显示屏画面延时1.1ms。 25.PCB电路设计：灯驱合一，电路及表面处理采用多层盲孔设计及沉金工艺设计，符合CQC13-471301-2018标准。 |
| 72 | 视频处理器 | 1 | 套 | 1.支持常见的视频接口，包括 2 路 HDMI，1 路 DVI，1 路CVBS，1 路 VGA。 2.支持分 3 个窗口和 1 路 OSD。 3.支持快捷配屏和高级配屏功能。 4.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5.支持设备间备份设置。 6.视频输出最大带载高达 390 万像素，6网口输出。 7.支持带载屏体亮度调节。 8.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 9.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 10.支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 11.扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 12.前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 13.发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升。 14.自定义菜单键，短按启用已设定的功能，支持通过中控设备进行统一控制。 15.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 |
| 73 | 多功能卡 | 1 | 张 | 1.支持逐点亮色度校正，配合软件和相机，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 2.支持快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板.箱体与箱体之间的缝隙。 3.支持3D 功能，配合支持 3D 功能的控制器，,开启 3D 功能，设置 3D 参数， 使显示屏播放画面显示 3D 效果。 4.超大带载：自带12个HUB75接口，最大支持带载512×512； 5.支持Mapping 功能，启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。 6.支持接收卡预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机画面.网线断开或无视频源信号时的画面。 7.支持温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件端可以查看接收卡的温度和电压。 8.支持液晶模块， 5pin 液晶模块用于显示接收卡的温度.电压.单次运行时间和总运行时间。 9.误码率监测，配合 LCT软件，接收卡之间通讯时，监测传输链路上的数据丢包情况。 10.支持固件程序回读，在 LCT软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 11.支持配置参数回读，在 LCT软件 上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12.通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 13.支持通过 LCT 软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 14.接收卡支持出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。 15.支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯。 16.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等。 17.页面支持一个或多个窗口。 18.支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧。 19.可设置不同的日期和时间播放不同的节目页。 20.显示屏专用管理软件，配合发送、接收、监控以及多功能卡，用户可以方便的实现对LED显示屏的智能配置、参数调节、亮度控制、电源管理、屏体校正以及监控。 |
| 74 | 供电系统 | 1 | 台 | 1.10KW三相电/专业配电箱，配多功能卡，要求达到国家或行业标准。 2.配电系统具备自动控制功能，控制主机通过控制系统对显示屏完成分步上电。浪涌保护器实现过压、过流保护功能；实现信号智能控制显示屏电源开关功能，并且及时将系统用电运行情况和故障信息传输给控制中心，以便及时处理。 3.控制方式：手动自动一体 4.输入接线方式：国家3相5制 5.输入电压（V）：3相380V 6.输入频率:（Hz）50/60 7.输出接线方式：单相3线输出，L、N、PE 8.输出电压（V）：交流220V 9.工作温度（°C）：-10---40 10.工作湿度（%）：10---90 无凝结 |
| 75 | 钢架构设计施工 | 7.29 | ㎡ | 采用钢结构内框，采用角钢、镀锌方通及槽钢等焊接而成。具有良好的防静电、防漏电、防酸碱、屏蔽电磁干扰、防震等功能。显示屏四周采用不锈钢材料或铝塑板材料包边； 1.重量轻、强度高：结构框架采用高精度镀锌方通材拼接，保证箱体平整度0.2mm;安装连接部件采用冲压铝板材料，有效降低安装结构重量，同时保证安全和可靠性； 2.模块化设计：结构大框架采用单个部件拼接而成，每个部件单元不超过10Kg，方便运输和搬运； 3.方便的安装方式：框架连接全部采用螺钉、螺栓等组装方式，安装快速，不影响现场土建、装修等； |
| 76 | 户内全彩LED屏配套辅材 | 1 | 台 | 国标4mm²*5铜芯主电缆 ，超六类网络线及线管耗材等材料。 |
| 77 | 室内单色LED显示屏 | 2.79 | ㎡ | 1.显示屏亮度（cd/㎡）: 700； 2.最佳视距：4～50米，显示内容清晰可见； 3.水平视角（゜）：120； 4.垂直视角（゜）：120； 5.最大功耗:（W/㎡）500； 6.平均功耗:（W/㎡）250； 7.寿命典型值:（Hrs）100000； 8.盲点率：出厂时为<1/10000, 呈离散状态； 9.开关电源负荷: 5V/4A/200W； 10．控制方式：网络异步控制。 |
| 78 | 异步控制系统 | 1 | 台 | 1.手机Wifi控制+USB接口； 2.U盘稳定上传距离≤15米； 3.支持单机直连/以太网连接/跨Internet连接； 4.控制面积灵活，显示功能丰富，基本满足各种应用； 5.支持文字、时钟、走马灯、天计时； 6.丰富的媒体属性：包括显示比例、出入场特效、特效速度、字体、风格等； 7.页面支持一个或多个窗口； 8.支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 9.可设置不同的日期和时间播放不同的节目页。 |
| 79 | 显示屏结构设计施工 | 2.79 | ㎡ | 1.显示屏安装框架：钢结构内框，高级铝型材或不锈钢密封包边。 2.美观大方，坚固耐用，与显示屏配套使用。 3.包边各0.05m |
| 80 | 室内单色LED显示屏配套辅材 | 1 | 套 | 备用模组1张、电源1台、网线、电源线以及配套辅材 |
| 81 | 会议椅 | 64 | 张 | 1.椅架采用优质实木，经烘干、除虫等处理；2.油漆采用“大宝”牌或同档次品牌型号及以上优质环保油漆；3.优质五金配件。 |
| 82 | 音频处理器/调音台/功放配套线缆 | 1 | 项 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）；5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）；5米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公）；5米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头；5米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头等配线。 |
| 83 | 支架 | 4 | 只 | 1.最大承重≤40Kg； 2.水平旋转-90°~ +90°； 3.俯角/垂直调节-7.5°~ +90°； 4.离墙最远距离100 mm； |
| 84 | 无纸化主机 | 1 | 台 | 1.采用一体化工业级设计，自带≥8.9寸液晶显示屏，可支持HDMI/VGA显示输出，具备抽拉式键盘鼠标； 2.支持日历模式可视化建会，清晰会议日程安排； 3.支持背景音乐、文字播报功能，支持文字转语音功能并即时发布语音会议通知； 4.具有添加/删减系统管理员，不同管理员创建的会议互相保密； 5.支持操作日志记录，自动记录不同管理员进行的会议创建/删除，资料上传/删除等操作； 6.具有接收终端发起的服务请求，可设置弹窗，声音提醒，支持与呼叫服务APP联动，可接收急需服务请求； 7.支持人员库自定义构建，根据人员信息创建三级部门组织架构，编辑相关人员信息以及参会权限，设置独立的密码实现密码登陆功能。 8.持对后台界面风格，终端界面风格一键进行切换，包含：党政主题，军队主题，科技主题，护眼主题； 9.支持参会人员管理，针对参会人员资料进行单个添加.批量模板导入或者组织架构一键导入人员信息； 10.支持对参会人员权限进行管控或者创建标签按照标签分类管理； |
| 85 | 智能无纸化会议管理服务器软件 | 1 | 套 | 1.具有多会议预设，同时创建多场会议根据会场需要一键开启/切换已设置好人员、资料的会议； 2.具有同一服务器创建多个会议室，创建升降器群组和信号处理器与指定会议室绑定，可统一管控多个会议室或独立管控单一会议室； 3.具有多个会议室同时开启不同会议，同时可根据会议需要合并多个会议室开同一会议，任意拆分/合并会议； 4.具有对后台界面风格，终端界面风格一键进行切换，包含：党政主题，军队主题，商务主题； 5.具有可视化管理，直接拉动人员互换位置，锁定保存后人员信息资料立马互换；删除人员后，后续人员自动替补序号依次延顺；增加人员后，后续人员自动延后位置； 6.具有设置会议签到并自动统计投票结果； 7.具有文件智能分发，创建议题后按照不同议题上传所需文件，支持议题设置权限查阅，终端根据标签分类进行查看； 8.具有接收终端发起的服务请求，可设置弹窗，声音提醒； 9.具有集中控制功能，控制所有会议终端显示页面，升降器上升下降，统一关机； |
| 86 | 一体式升降器 | 14 | 台 | 1.≥15.6寸高清触控屏，支持≥1920×1080分辨率，≥5点电容触控； 2.面板具备USB数据接口，支持手机、平板等设备充电，支持U盘资料导入、支持连接鼠标、键盘； 3.采用优质全铝结构及CNC精雕加工，屏幕最薄厚度小于8mm，整体精致、轻便、美观、大气； 4.超薄触控高清屏与升降器采用一体式设计，无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝，整体美观； 5.★支持HDMI和VGA信号输入，系统具备自动识别信号及通过面板按键手动切换选择功能； 6.★内置环通输出电源接口，可给升降终端手拉手供电，减少电源插座布线，工程现场布线更加整洁美观； 7.话筒采用高灵敏度设计，高保真无损音频传输技术，支持≥48KHz音频采样频率，拾音灵敏.语音清晰； 8.频率响应≥30Hz~20KHz； 9.总谐波失真<0.05%； 10.升降时间≤28S； |
| 87 | 无纸化会议终端 | 14 | 台 | 1.支持欢迎界面展示信息，前屏会议信息显示界面上方显示会议主题、参会人员、会议室信息、开始时间、主讲人、秘书信息等； 2.★支持导出签到结果，签到结果以PDF图片格式导出,并自定义文字水印，可根据会议需要即时修改； 3.★支持签到信息实时查看，根据会议室实际情况模拟场景，参会人员点击签到，人员模块自动变化颜色并实时显示签到数据，可一键同步大屏进行实时签到； 4.主席控制签到，投票，会议标语等功能，支持信号处理器交互功能，默认弹窗提醒同步上大屏，支持签到情况实时数据刷新，投票结果实时显示； 5.支持会中新建投票，由主席位统一管理开启； 6.支持PDF文件分页批注，可自由跳转页面实时编辑； 7.支持远程协助功能，发起者可选择任意人员发起远程协助或邀请对方协助完成操作； 8.支持多会议标语切换，一场会议同时上传多个会议标语，根据会议需要切换展示不同标语，支持在当场会议内切换多个标语； 9.支持一键更换3种以上主题皮肤，不少于党政主题，军队主题，商务主题； 10.支持信号控制功能，控制其它任意终端发起同屏功能，强制关闭其它终端同屏； 11.支持投票表决功能，单选多选实名匿名多种投票模式，表决结果实时投影到大屏幕； 12.接口≥5*USB2.0、≥1*VGA、≥1*HDMI、≥1*RJ45、≥1*MIC-IN、≥1*LINE-OUT、≥1*USB开关； 13.操作系统：Windows |
| 88 | 无纸化会议终端软件 | 14 | 套 | 产品概述： 智能无纸化会议系统终端客户端软件具备会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票评分、会议纪要、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播、大屏视频矩阵、大屏点播等应用。搭配升降器，满足各种高端会议场合，以及重要的政务、商务、企事业单位和大型活动会场。 产品特点： 1.软件运行于windows操作系统，系统可靠稳定。 2.支持会议信息展示页面，可直接查看会议议程、会议简介、会议主持等信息。 3.支持文档阅览，可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式doc/docx/xls/ xlsx /ppt /pptx/pdf /txt/jpg/png等，支持权限设置功能，参会人仅能看到自己有权限查看的文件。 4.支持查看参会名单和会议人员座位图，支持放大/缩小查看座位图。 5.支持文档批注功能，支持常见文档格式（doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx/pdf/png/jpg），可以对文档图片进行批注及二次批注、保存，并支持多人交互批注。 6.支持U盘上传会议资料，进行文件阅览或上传共享其他参会人员，同时上传文件可保存在服务器和本地终端中。 7.支持电子白板功能，可本地白板或多人交互白板。电子白板支持插入背景图片、图形绘制、文字输入、线宽调整、画笔颜色调整、笔画擦除、一键清空、撤销恢复等功能。 8.支持会议交流，参会人员与一人或多人进行实时会议交流。 9.支持截屏批注，可单人批注或多人批注。支持图形绘制、文字输入、线宽调整、画笔颜色调整、笔画擦除、一键清空、撤销恢复等功能。批注结果可保存至服务器，会后自动归档处理。 10.支持无纸化会议模式和普通电脑模式，可在会议中任意切换模式。 11.会中可以呼叫会议服务，选项包括茶水、笔、纸等，也可自定义输入服务需求；呼叫服务后显示等待状态，后勤服务人员处理完成则状态完成。 12.内置浏览器，支持浏览以太网网络，可访问OA、邮箱等，可后台统一设置，点击直接打开配置好的网页。 13.支持屏幕同屏广播，参会人员可以在会议进行中将本地画面共享至其他参会人员，支持跨平台（windows/Android/Liunx）广播；屏幕广播/文档主讲支持申请模式，发起申请后需会议管理员同意后才能发起同屏广播。同屏广播具备计时功能，可选择倒计时或顺计时，以及具备选择是否同步到大屏功能。 14.支持异步浏览，参会人员可以通过异步浏览自由使用终端其他功能，也支持浮窗的方式进行异浏览，方便用户在观看同步画面时查看其他会议文件或内容。 15.支持会议视频点播，支持1080P、4K视频终端本地点播。支持实时观看服务器视频直播。 16.支持个人中心（个人空间）功能，可查看自己参与过的会议的会议信息、议题文件，批注内容、会议纪要。 17.支持会议笔记功能，会议过程中可以随时进行会议笔记记录，支持保存下载到本地。（建议配备键盘、鼠标） 18.支持计算器功能，调用系统计算器进行加减乘除运算。 19.支持会议签到，支持签名签到、按钮签到。支持签到状 态查看，显示参会人个人签到状态、签到方式等信息。 20.支持多媒体分享功能，多种媒体（终端屏幕桌面，外部信号，电子白板，文档）以广播的方式分享到其它终端，共同浏览这些媒体信息，并可以交互操作。 21.支持大屏视频矩阵功能，可设置矩阵视窗大小位置布局，可支持同时将多路媒体源(视频点播，视频直播，外部信号，同屏信号， 电子白板，文档）推送到大屏上进行播放。 22.会议主持可控制管理会议签到，控制签到开始、结束，支持协助签到，可查看当前签到情况，签到过程结果实时投屏。 23.会议主持可控制管理会议议题的启动和结束，可通知侯会屏进行议题准备或开始提示。 24.主席权限或秘书权限可对会议投票评分进行启用、结束、查看统计结果功能；支持投票倒计时，增加投票备注；支持投票结果实时投屏展示，支持投票签名确认。 25.会议主持可控制评分功能启用、结束，查看统计结果功能，评分过程结果实时投屏；最高支持100项评分；支持评分签名确认。 26.支持集中控制操作，控制终端切换显示欢迎页面、退出欢迎页面、显示会议信息、退出会议信息、显示标语、退出标语、显示铭牌、退出铭牌，控制终端开关机，支持对服务器的关机控制，支持无纸化升降器及话筒的统一升降。 27.会议主持可控制多个会议标语的切换，推送到大屏和终端。 28.会议主持可通过信号管理将任意参会人本地画面屏幕广播至任意或全部参会人，也可以结束任意参会人的共享画面；分组同屏广播最大可支持8个分组，同时投送到大屏显示最大支持4路。可以对信号管理中的视频和外部信号进行预览观看。 29.会议主持可管理会议纪要，支持上传、新建、修改、分发纪要、收集参会人意见，管理纪要文件查看权限；并可发起会签，现场生成会签文档和最终纪要文件。 30.终端具有强大的保密性能，结束会议自动清除本地会议文件。 31.支持终端配置程序，方便会场管理人员统一配置终端。 32.支持发言申请，参会人员通过发言申请有序发言。（需配备话筒主机与话筒） |
| 89 | 无纸化流媒体主机 | 1 | 台 | 1.支持HDMI、VGA信号输出，任何终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备； 2.支持高清信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示。 3.支持一键显示会议标语； 4.支持一键显示/实时统计投票结果； 5.支持一键显示/实时签到信息； 6.CPU≥Intel I5 7.内存规格≥4G DDR3，SSD≥64G固态 8.操作系统：windows |
| 90 | 会议系统主机 | 1 | 台 | 1.装备≥2.8寸LCD彩色显示屏，内置DSP数字音频模块，具备自适应反馈抑制、数字均衡器、自动增益功能，最大程度消除干扰、失真、串音等现象； 2.具备≥6路单元输出接口，包含≥4路8芯和≥2路RJ45网络接口，支持连接≥180台单元； 3.系统具备先入先出工作模式，发言数量可自定义设置，发言人数可设置为1至6台，自由讨论模式，所有会议单元可以全部自由开启发言不受数量限制； 4.内置摄像跟踪板卡，支持≥4×4路标清视频矩阵切换； 5.支持投票表决功能，具有签到、选举、表决等数据管理功能； 6.★支持记名与不记名投票表决方式，所有投票表决均可导出存档并支持图文方式打印； 7.★系统可扩展U盘录音功能，可录制会议中所有音频内容，最多可支持1900小时连续录制； 8.通过面板可控制辅助输入音量、MIC输入音量、会议单元输出音量、扬声器音量、主音量及高、中、低音的均衡调节； 9.主席单元具有优先权功能，也可关闭其它正在发言的代表单元； 10.★频率响应：20-18KHz； 11.信噪比≥96dB(A)； 12.动态范围≥106dB； 13.总谐波失真<0.05%； |
| 91 | 插座 | 1 | 个 | 1.采用铝合金材料，独特的外观设计。 2.防锈处理。 3.美观实用。 4.一进一出。 5.采用100M 网络传输。 6.开孔尺寸：102*102*60mm |
| 92 | 交换机 | 1 | 台 | 以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T端口(含8个SFP Combo),4个1G/10GBASE-X SFP Plus端口,1个Slot，交换容量：598Gbps/5.98Tbpss，包转发率：216Mpps/222Mpps |
| 93 | 机柜 | 1 | 套 | 42U、600X1070X2045MM；配置一个6位万能输出电源 |
| 94 | 音频处理器/调音台/功放/话筒配套线缆 | 1 | 项 | 20米延长线（一公一母）；1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）；1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）；1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公）；1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头；1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头等配线。 |
| 95 | 无纸化会议桌 | 1 | 张 | 尺寸：8000mm*2400mm*760mm ★1.基材：采用厚度中密度纤维板，各项技术参数符合GB/T11718-2009《中密度纤维板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；甲醛释放量≤0.124mg/m³。 ★2.油漆：采用环保型聚脂漆，油漆中各项参数符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》的技术要求；经五底三面工艺，产品油漆表面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。挥发性有机化合物含量（VOC）≤580g/L，苯≤0.3，甲苯+二甲苯、乙苯含量总和≤30，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤1.0。 ★3.胶黏剂：符合GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准的要求，游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg，甲苯+二甲苯≤10g/kg，总挥发性有机物≤110g/L。 4.开20个升降孔，不含升降器。 |
| 96 | 会议椅 | 44 | 张 | 1.采用优质西皮，软包件及缝纫外型饱满、圆滑一致，缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直，耐久性等符合国际标准。 2.内材为高弹海绵,进口低燃性CM成型泡胶及绷带结合，硬软适中，回弹性好，PU “成型发泡高定型，采用高密度海绵，密度高于45度。 3.扶手及框架采用优质实木，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性,含水率低于14%。 |
| 97 | 微孔铝扣板吊顶 | 12.96 | m² | 金属天花600*600*0.8mm，主副龙骨吊装 |
| 98 | 保温棉 | 97 | m² | 20mm厚B1级防火橡塑棉保温。 |
| 99 | 铝箔 | 15 | m² | 国产优质 |
| 100 | 抗静电活动地板 | 12.96 | m² | 600*600*35,全钢无边 |
| 101 | 墙面彩钢板 | 42.9 | m² | 1.规格：1200*3000mm。 2.钢板厚度≥0.6mm。 3.彩钢板的内衬板为12mm防火石膏板所组成。 |
| 102 | 不锈钢踢脚线 | 15 | m | 高（约）100mm，1mm厚304拉丝不锈钢。 |
| 103 | 周边承重架 | 15 | m | 角铁，定制 |
| 104 | 钢质防火门 | 1 | 樘 | 甲级带框成品门，配套电动闭门器等配件，有门禁联动功能（动环控制） |
| 105 | 承重架 | 6 | 套 | 定制 |
| 106 | 窗户封堵 | 1 | 项 | 砌砖封堵 |
| 107 | UPS 主机 | 1 | 台 | 1.输入输出制式：三相输入单相输出、30KVA/27KW外接电池、双变换高频在线式，塔式安装。 2.输入电压：380/220 VAC ,电压输入范围：-45%-25%，视负载量而变化 功率因数0.99，输入频率 40～70HZ 3.UPS主机选用IGBT整流无输出变压器类型，以达到较小输入电流谐波和较高运行效率； 4.输出功率因数：≥0.9；Up to 94%.ESS模式下大于98% 5.市电电池切换时间：0； 6.过载能力： 10分钟 (125%额定电流)；1分钟 (150%额定电流) 7.工作温度：0～+40℃长期运行，相对湿度：≤95%（25℃,无凝露） 8.存储温度：-40℃～+70℃(不含电池)。 9.防护等级：IP20 10.可以配置网络监控卡,实现通过网络对UPS实现监控；要求提供RS232接口 & RS485接口以及开放协议。 11 整流器、逆变器为原厂生产 |
| 108 | UPS电池 | 32 | 节 | 1.单体电压：12V100AH； 2.采用胶体免维护蓄电池，在-20℃ - 50 ℃，电池的设计寿命不能小于10年； 3.蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出； 4.蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆； 5.蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接； 6.蓄电池应有商标、型号及规格、极性符号、生产日期等。每组串连的电池组均需采用独立的电池组开关，便于检修和维护；蓄电池质保期为3年。 |
| 109 | 电池柜 | 2 | 套 | 1.产品用料0.9mm冷扎板及30*30角钢，表面静电喷塑，耐磨防蚀； 可容纳电池数量： 100AH 16只 ， 产品包装多层高墙瓦纸箱包装； 2.产品特点：（1）避免人体和蓄电池的直接接触。（2）表面优质冷扎及表面静电喷塑，起到防尘、承重的作用。 3.含10平方电池连接线、100A空开等。 |
| 110 | 5P柜式空调 | 1 | 套 | 5P柜式空调 1.适用面积：45-70㎡ 2.面板材质：ABS塑料 3.电压/频率：380V/50Hz 4.内机机身尺寸：宽600mm；高1880mm；深350mm 5.制冷剂：R410a 6.外机尺寸：宽1030mm；高1250mm；深415mm 7.制冷功率：12000W 8.内机最大噪音：52dB(A) 9.制热功率：13500W 10.扫风方式：上下/左右扫风 11.外机最大噪音：57dB(A) ★12.投标文件中必须提供该产品由国家认定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 111 | 谈话室新装空调 | 2 | 台 | 1.5匹空调、冷暖。 1.适用面积：15-23㎡ 2.面板材质：普通塑料 3.电压/频率：220V/50Hz 4.内机机身尺寸：宽880mm；高295mm；深195mm 5.制冷剂：R32 6.外机尺寸：宽765mm；高555mm；深328mm 7.制冷功率：975W 8.外机最大噪音：52dB(A) 9.内机最大噪音：42dB(A) 10.扫风方式：上下扫风 11.制热功率：1050W ★12.投标文件中必须提供该产品由国家认定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 112 | 配电箱 | 1 | 项 | 总开关3P100A*1，UPS输入开关3P63A*1/精密空调3P32A*1/1P32A*8。UPS输出2P63A*1/输出支路1P32A*8。配防雷器，电源指示灯。 |
| 113 | 配电线缆 | 50 | m | ZA-YJV-(4x50+1x25)mm² |
| 114 | rPDU线缆 | 50 | m | RVV3*6 |
| 115 | 双联单控开关 | 2 | 个 | 250V/10A |
| 116 | 单联单控开关 | 1 | 个 | 250V/10A |
| 117 | 五孔检修插座 | 5 | 个 | 250V/10A |
| 118 | 嵌入式LED平板灯 | 6 | 盏 | 40W，600x600mm |
| 119 | 电源线缆 | 60 | 米 | WDZ-BYJ-5*6mm² |
| 120 | 低烟无卤铜芯电线 | 70 | 米 | WDZ-BYJ-3x2.5mm² |
| 121 | 阻燃硬塑料管 | 50 | 米 | PVC20 |
| 122 | 镀锌金属线槽 | 20 | 米 | 300mmx100mm，含吊杆连接件堵头等 |
| 123 | 网格开放桥架 | 15 | 米 | 300mm*100mm，含吊杆连接件堵头等 |
| 124 | 非屏蔽机柜 | 2 | 台 | 1.规格：600mm(W)×1070mm(D)×2000mm(H) 2.外观：符合国际标准GB/T3047.2-1992，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹，金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求。 3.颜色：N7801 4.材料：框架采用高强度的冷轧钢钣，主框架采用G型材结构 主体骨架不少于2.5mm，其他不少于2.0mm；机柜要求镶嵌密眼式纤维防尘防潮滤器网，阻挡外界灰尘、潮气及昆虫所带来对内置设备的破坏。 5.结构： （1）标准19”英寸安装立柱G型材设计，横载面不稳定性高，具备高静态力学特性及高宽敞性，增大内部利用空间。框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果，结构坚固，调整灵活。机柜可上下、左右出线走线。 （2）前门为高密度单开网孔设计，后门为高密度网孔双开门设计，机架应具有良好的通风散热能力,其结构与机房空调送风方式相适应，并至少容许平均3000到5000BTUs的总热量，通风效率不低于66.5%，静止状态下机柜内外温差不超过6℃、可拆卸的左右侧板和前后门，全模块式设计，实现全方位操作。 （3）机柜立柱标有RMU数，安装设备更明了。 |
| 125 | 屏蔽机柜 | 2 | 台 | 1.规格：WDH/700mm×1000mm×2000mm 2.颜色：砂纹黑（N7801） 3.配置：1条8位PDU/1套5U高导流罩/8把交流散热风扇/2个蜂窝状波导窗/1个32A滤波电源/1套效能自动监测单元/1套温湿度监测单元/10条网络波导管/5条光纤波导管/50套M6安装套件 4.结构：屏蔽机柜单套机柜为焊接式结构，机柜内置4根19寸标高39U（1U=44.45mm）安装立柱，实际可用安装空间为28U（上部16U+下部12U）；机柜前、后端设计上、下两块单开屏蔽门，侧门为全密封设计。屏蔽机柜为强、弱电上走线设计。 |
| 126 | 机柜插座 | 4 | 套 | 8位/16A国标输入/10A新国标输出 |
| 127 | 动环监控系统 | 1 | 套 | 对电量监测、UPS电源、漏水、温湿度等实时监测，通过平台进行管理。 |
| 128 | 紫铜带 | 60 | m | 紫铜带 30x3紫铜带 |
| 129 | 局部等电位端子 | 1 | 台 | 局部等电位端子 |
| 130 | 电缆 | 5 | m | BVR-35.0mm |
| 131 | 镀锌钢管 JDG20 | 5 | m | 镀锌钢管 JDG20 |
| 132 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1 | 套 | 1.GQQ40/2.5（含箱体、灭火剂储瓶、压力信号器、高压软管、喷嘴、检测压力表）。 2.充装压力（20℃时）：2.5Mpa。 3.电磁阀工作电压：DC24V。 4.启动电流：1～1.5A。 5.喷射时间：≤10S。 |
| 133 | 七氟丙烷灭火药剂 | 40 | ㎏ | 1.纯度≥99.6﹪。 2.水份/（mg/kg）≤10 。 3.酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1 。 4.蒸发残留物/﹪≤0.01。 |
| 134 | 气体灭火控制器 | 1 | 台 | 1.工作电压：AC187V-242V。 2.电源输出：对内：DC24V/1A，对外：DC24V/1.5A。 |
| 135 | 紧急启停按钮 | 1 | 个 | 1.工作电压：DC2.5V-5V。 2.触点容量：DC24V/0.5A。 |
| 136 | 声光报警器 | 1 | 个 | 1.静态电流：6mA。 2.动作电流：100mA。 3.工作电压：DC18-28V。 4.保护电流：400mA。 5.闪光频率：≤1HZ-2HZ。 6.变频周期：4±1S。 7.报警音量：75DdB-85dB。 8.采用两总线无极性工作方式。 |
| 137 | 放气指示灯 | 1 | 个 | 1.工作电源：≤20mA。 2.工作电压：DC24V。 3.具有与输入输出模块连接线断线、短路检测功能。 |
| 138 | 感烟探测器 | 2 | 只 | 1.静态电流：＜200uA。 2.火警电流：＜2mA。 3.工作电压：DC13-24V。 4.外壳设计采用防水结构技术，具有防渗漏水功能。 5.采用特殊结构的迷宫，具有极强的抗灰尘污染能力。 6.具有双确认灯，在360度范围内可观察。 7.采用两总线无极性工作方式。 |
| 139 | 感温探测器 | 2 | 只 | 1.静态电流：＜210uA。 2.火警电流：＜1.5mA。 3.工作电压：DC13-24V。 4.外壳设计采用防水结构技术，具有防渗漏水功能。 5.采用特殊结构的迷宫，具有极强的抗灰尘污染能力。 6.具有双确认灯，在360度范围内可观察。 7.采用两总线无极性工作方式。 |
| 140 | 应急灯 | 1 | 盏 | 1.工作电压：交流220V、50Hz。 2.输入电压:AC220V/50HZ。 3.光源类型: LED。 4.应急时间:90min。 5.工作模式:持续式。 6.充电时间:≥24。 7.面板：玻璃；框架铝合金。 8.安装方式:挂壁式。 9.开关类型：停电 自动亮。 |
| 141 | 安全出口指示灯 | 1 | 盏 | 1.光源材质：5050贴片绿光LED。 2.电池规格：镍铬AA型。 3.执行标准：GB-17945-2010。 4.耗电功率：3W。 5.防护等级：IP30 |
| 142 | 泄压口 | 1 | 台 | 1.有效泄压面积：0.12平方米。 2.平时呈密闭状态，当防护区压力大于设定压力时，叶片可开启，满足防护区泄压的要求。 |
| 143 | 泄压口装饰百叶 | 1 | 个 | 1.铝合金材质； 2.规格：300*400mm。 |
| 144 | 呼吸器 | 2 | 个 | 1.符合GB21976.7-2012标准要求。 2.防护时间：≥30 min。 3.滤烟率≥95﹪。 4.吸气阻力≤800pa,呼所阻力≤300pa。 |
| 145 | 辅助材料 | 1 | 项 | 管架、电线、线管、防火涂料等 |
| 146 | 消防系统专业检测 | 1 | 项 | 第三方消防系统专业检测是具有相应资质的第三方消防检测技术服务机构对建物消防安全检查。通过设备测试，检验检测等技术手段，能够对消防安全重点单位的安全状况进行定量分析，依据国家有关消防法规和技术标准对消防安全重点单位的能源利用状况作出评价 |
| 147 | 单口面板 | 100 | 个 | 1.1口、2口、3口三种规格面板可选，支持Keystone模块的安装； 2.采用高性能PC材料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗老化； 3.灵动安装设计，面板可上下左右微调，多面板并排安装更方便、更美观； 4.面板表面支持可视化标签，每个模块化端口都可依据实际功能设置高辨识度的标识； 5.燃烧性能符合GB/T 5169.11,UL94-V0标准要求； 6.尺寸：86*86*6mm 7.超薄外形，安装后凸出墙面不超过6mm，使面板能更好的融入建筑环境； 8.渐进式双节防尘门与垂直弹簧设计，更好的延长使用寿命； 9.双色面板设计，支持多达九种色彩嵌条可更换，使其更具识别性； 10.支持前拆式维护，不拆下面板及前盖即可拆出模块维护； |
| 148 | 单口地插面板 | 30 | 个 | 1.符合标准：GB2099、GB1002、GB17466 2.提供三个模块接口，支持六类、超五类非屏蔽信息模块及多媒体模块的安装（不含模块）； 3.可提供标准模块包含预留用空白挡板； 4.四周边缘做倒角和圆角处理，安装后与地面形成高度差仅3mm，有效防止因平面段差造成事故或产品损坏； 5.开关控制自动弹起式开启，开合灵活，无卡死现象； 6.采用优质黄铜基材； 7.翻盖与外框之间的间隙均匀，缝隙差不超过0.15mm； 8.翻盖合上后与外框之间无不平现象，其面差值小于0.2mm； 9.金属外壳，与地接触，接触电阻小于0.05Ω； 10.采用防渗设计，关闭时水不易进入； 11.扣位部位采用独特的自锁式设计； 12.弹起部位采用阻力设计； 13.面板尺寸（长*宽）：120*120mm； 14.底盒尺寸（长*宽*深）：100*100*60mm； 15.底盒材质：铜合金。 |
| 149 | 双口面板 | 7 | 个 | 1.1口、2口、3口三种规格面板可选，支持Keystone模块的安装； 2.采用高性能PC材料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗老化； 3.灵动安装设计，面板可上下左右微调，多面板并排安装更方便、更美观； 4.面板表面支持可视化标签，每个模块化端口都可依据实际功能设置高辨识度的标识； 5.燃烧性能符合GB/T 5169.11,UL94-V0标准要求； 6.尺寸：86*86*6mm 7.极致超薄外形，安装后凸出墙面不超过6mm，使面板能更好的融入建筑环境； 8.渐进式双节防尘门与垂直弹簧设计，更好的延长使用寿命； 9.双色面板设计，支持多达九种色彩嵌条可更换，使其更具识别性； 10.支持前拆式维护，不拆下面板及前盖即可拆出模块维护； |
| 150 | 信息底盒 | 144 | 个 | 86底盒；加深款 |
| 151 | 六类屏蔽信息模块 | 144 | 个 | 1.采用高品质镀镍合金一体压铸成形，有效保证360°屏蔽； 2.免工具端接使打线简单快捷； 3.电路板采用FR-4 A1级覆铜板（军用级）； 4.50μ镀金铜磷合金金针；保证更好的性能 5.IDC端子：磷青铜，适用22～26AWG线规单股及多股线缆； 6.IDC与PCBA采用免焊安装形式，满足无铅环保要求； 7.耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象； 8.带宽达到350MHz 9.工作温度：-20~60℃； 10.三段沉浮式金针支撑结构更好的兼容2P/4P水晶头；实现数据语音互换使用 ； 11.十字Rib分线压线盖，更好的减少线对间的串扰，有效提高网络传输性能； 12.免扎带可更换彩色尾部锁线结构，适用4.5-9.0mm线径的单股及多股线缆；31mm极短产品尺寸，更适用于高密度配线环境和狭小的底盒空间； |
| 152 | 测试 双绞线缆 | 144 | 链路 | 定制 |
| 153 | 六类屏蔽双绞线 | 12660 | m | 1.符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 标准； 2.屏蔽室内线缆采用十字隔离技术加铝箔总屏蔽技术； 3.带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 4.导体：23AWG，实芯裸铜导线； 5.外护套采用阻燃PVC材料； 6.阻燃等级：CM； 7.最大电容：≤5.6nF/100m； 最大直流电阻：≤9.38Ω/100m； 工作温度：-20℃到70℃ |
| 154 | 地面新作自流平处理(含谈话室、卫生间、候谈室） | 44 | ㎡ | 专业自流平材料，地面自流平处理。 |
| 155 | 地面做PVC地板胶(含谈话室、卫生间、候谈室） | 44 | ㎡ | 包含人工铺设、辅料以及PVC地板胶，厚度1.0、地板胶、地胶上墙15公分。 |
| 156 | 谈话室、卫生间墙面基层龙骨找平处理 | 69.6 | ㎡ | 墙面轻钢龙骨，包含辅料人工等。按2000mm高计算 |
| 157 | 谈话室、卫生间墙面基层封12厘B级防火大芯板 | 69.6 | ㎡ | 12厘B级阻燃防火大芯板底板找平所有墙面，包含人工辅料等。按2000mm高计算 |
| 158 | 谈话室、卫生间木质材料涂刷防火涂料处理 | 69.6 | ㎡ | 所有木质材料涂刷防火涂料处理。按2000mm高计算 |
| 159 | 谈话室、卫生间木质材料防白蚁处理 | 69.6 | ㎡ | 所有木质材防白蚁处理。按2000mm高计算 |
| 160 | 谈话室、卫生间墙面集成橡胶防撞软包 | 69.6 | ㎡ | 定制2公分高密度海绵、2.0厚橡胶防撞软包。按2000mm高计算 |
| 161 | 谈话室窗户防撞软包处理 | 2 | 个 | 如果走道有窗户时，需要特殊处理。 |
| 162 | 谈话室特殊软包门 | 2 | 樘 | 制作门、现场人工制作：四面9厘密度板包麻布制作软包门，门边线包软包。边角收边做隔音密封处理 |
| 163 | 卫生间特殊软包门 | 2 | 樘 | 制作门、现场人工制作：四面9厘密度板包麻布制作软包门，五金特殊处理。 |
| 164 | 大会议室墙面龙骨找平处理 | 59 | ㎡ | 墙面轻钢龙骨，包含辅料人工等。按2000mm高计算 |
| 165 | 墙面基层封吸音板 | 59 | ㎡ | 环保材料，包含辅料人工等。按2000mm高计算 |
| 166 | 舞台幕布 | 15 | m | 天鹅绒材质，15m*3m |
| 167 | 谈话室、卫生间顶面做600*600微孔铝扣板 | 44 | ㎡ | 人工辅料、轻钢龙骨600*600铝扣板、厚度为08厚、包含角线、吊杆、主龙骨、副龙骨等。 |
| 168 | 水电改造（材料及人工、不含主线路） | 44 | ㎡ | 安装方式：安装线路 材料要求：国标铜芯电线（照明、插座2.5mm²、空调线路4mm²）、PVC绝缘管、线入管、PVC底盒，水管为五一或联塑PPR管 安装要求：照明零线火线为一组、插座、空调零线、地线火线为一组 辅材及施工：含辅材及施工 单价不变,按建筑面积计算工程量 |
| 169 | 强电总配电箱 | 1 | 套 | 总电箱，配套漏电开关等。（谈话室：灯及排气扇、空调、普通插座三组；候谈室：灯及排气扇、空调、普通插座三组。） |
| 170 | 强电分配电箱 | 2 | 套 | 总电箱，配套漏电开关等。（谈话室：灯及排气扇、空调、普通插座三组；候谈室：灯及排气扇、空调、普通插座三组。） |
| 171 | 二位开关 | 8 | 个 | 二位开关(按实际数量计算工程量) |
| 172 | 三孔插座（空调） | 2 | 个 | 三孔插座(按实际数量计算工程量) |
| 173 | 五孔插座 | 6 | 个 | 五孔插座(按实际数量计算工程量) |
| 174 | 卫生间筒灯 | 4 | 盏 | LED筒灯。 |
| 175 | 600*1200灯盘 | 6 | 套 | 600*1200不锈钢灯盘。 |
| 176 | 300*300排气扇 | 4 | 套 | 300*300排气扇。 |
| 177 | 卫生间 定制乳胶洗手盆 | 2 | 套 | 厂家定制乳胶洗手盘。 |
| 178 | 洗手盆下水、龙头 | 2 | 套 | 定制特殊下水器和龙头 |
| 179 | 卫生间 特殊冲水箱 | 2 | 套 | 冲水箱经过特殊处理。 |
| 180 | 卫生间定制特殊蹲厕 | 2 | 套 | 国产优质 |
| 181 | 卫生间防水 | 20 | ㎡ | 国产优质 |
| 182 | 垃圾清理费 | 1 | 项 | 1.每天清扫、装修垃圾运至小区建筑垃圾临时堆放点（不出本小区）,不含竣工室内保洁。（装修垃圾废板、废弃材料、装修杂物等垃圾清理搬运；施工现场每天打扫清理装修杂物。工地现场情况特殊，搬运清运困难。） |
| 183 | 竣工保洁费 | 1 | 项 | 1.竣工后进行室内全面保洁。 |
| 184 | 施工现场措施费 | 1 | 项 | 施工现场措施费用（包含脚手架、施工挡板等费用） |
| 一、投标要求： 1.中标人必须提供原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品。 2.投标报价应包括货物及配套服务的价格、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、安装、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务、验收、保险以及各项税费等费用。 3.本项目采购的投标产品如有属于政府采购强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 4.采购文件中《项目需求一览表》中的第4项路由器及第 84项货物无纸化主机、第86项一体式升降器为本次采购标的核心产品。 投标人提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分由高到底顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。 5.本项目将组织现场踏勘，以便投标人获取编制投标文件的相关资料和信息，投标人可自愿决定是否参加，如未能充分了解项目具体实际情况导致投标失误的后果由投标人自行承担。踏勘时须携带投标单位介绍信或委托书、个人身份证原件以便核对身份。 1、踏勘时间：2022年12月14日上午10时（逾期不候） 2、踏勘地点：防城港市行政中心区永福路商会大厦旁 3、现场踏勘联系人：苏凯；电话：0770-2822387 ；（集采机构）刘咏青；电话：0777-2886022 二、验收要求： 1.产品交货时必须提供货物及全套的产品出厂资料，包括质量保修承诺书、设备出厂合格证明、使用说明书、质量保修书、货物清单（货物名称、货物各单元配件、型号、规格、数量、生产厂家）。 2.验收： ① 设备验收合格后方可交付投入使用。 ② 验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合投标文件及厂家提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，不能以“标准配置”、“选购配置”为由与投标文件的货物参数不符。 ③采购单位验收时，有权要求中标人提供招标文件中《项目需求》中带“★”的产品的相关证明文件或检测报告，并核对技术指标和参数的真实性。如有虚假应标的情况，立即终止合同，并追究其相应的法律责任。 ④到货验收：交货验收时，由采购单位按投标文件中的技术参数要求验收。主要检验货物质量及技术参数是否按投标文件承诺进行供货，是否符合采购要求，包括货物数量、外包装是否符合合同及采购要求，设备是否能够正常良好地工作。如发现外包装破损和货物外观损坏，由中标人调换；中标人送达的货物如与投标文件承诺不符，即为中标人违约，采购人有权要求中标人在时限内完成整改，如未按要求整改，采购人有权拒收货物并终止合同。 三、售后服务： 1.质保期：自验收合格之日起不少于一年，《项目需求》中另有规定的，按其规定执行。 2.所有产品由中标人免费送货上门，免费提供安装调试、培训服务，采购单位不另付费，售后服务按国家有关产品“三包”规定执行（采购需求中另有规定的按采购需求规定执行），终身上门维修。保修期内不收取任何费用，保修期外，只收取合理的费用；中标人将对客户定期进行回访。 3.售后服务的内容和措施：在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应（节假日除外），需要厂家派技术人员现场调试及维修的，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复。对于无法及时修复的故障，需于24小时内给予解决方案。属于软件的，须厂家技术人员调试到恢复正常运行，达到用户实际需求。 四、时间、地点及付款方式要求： 1.合同签订期：自中标通知书发出之日起10日内签订合同。 2.交付使用时间：自合同签订之日起30个日历日内交付使用。 3.交货地点：采购人指定地点。 4.付款方式：合同签订后5个工作日内支付合同总金额35%预付款，主要设备进场安装后支付合同总金额35%，项目验收后5个工作日内支付合同总金额28%，项目质保期满后5个工作日内支付合同总金额剩余2%，具体由中标方与采购单位在合同中具体约定。 五、其它要求： 1.投标人在采购活动中提供虚假材料，以及提供的产品与投标文件不一致的，报采购监管部门查处。 2.中标人所供产品及售后服务不按投标文件履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定等严肃处理。 |  |  |  |  |

第三章  投标人须知及前附表

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：防城港市纪委监委新办公场所智能化设备采购 项目编号：QZZC2022-G1-00011-CGZX |
| 2 | 投标人资格： 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 3 | 投标文件组成：资格文件、商务技术文件、报价文件。 |
| 4 | 投标报价：投标人必须就本项目/标项货物及服务内容作完整唯一报价，否则投标无效。 |
| 5 | 投标有效期：90天 |
| 6 | 投标保证金：30000元 注：1.以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室。 2.以网上银行形式提交保证金的，投标人必须于投标文件提交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户（以到账时间为准）。 |
| 7 | 投标文件提交截止时间及开标时间：2022年12月23日09时15分 投标地点(网址）：政府采购云平台 开标地点(网址）：政采云远程开标大厅 注：投标人法定代表人(负责人)或委托代理人须按时登陆政采云远程开标大厅，保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行在线应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。 |
| 8 | 评标方法：综合评分法 |
| 9 | 代理服务费：本中心按钦州市物价局“钦市价费[2013]4号”文件规定向中标人收取代理服务费。中标人应向本中心一次性付清代理服务费。 |

投标人须知

## 一、总  则

（一）适用范围

1.项目名称：防城港市纪委监委新办公场所智能化设备采购

2.项目编号：QZZC2022-G1-00011-CGZX

本招标文件仅适用于上述项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“采购代理机构”系指组织本次招标的钦州市政府采购中心（以下简称“本中心）。

4.“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5.“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

（三）投标人资格

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（四）采购方式

公开招标方式。

（五）投标委托

委托投标的投标人须提供授权委托书（格式见第六章）。

（六）投标费用

投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例。

3.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（八）特别说明：

关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（九）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或本中心提出询问，采购人或本中心当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（政采云平台）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日；

(2)对招标过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

3.投标人对采购人、本中心质疑答复不满意或者采购人、本中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

4.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。（质疑、投诉不接受传真形式）

质疑部门联系方式：钦州市政府采购中心    0777-2886003

采购监管部门联系方式：防城港市政府采购管理中心   0770-6102319

（十）查询媒体:中国政府采购网、广西政府采购网、钦州市人民政府门户网站、钦州市政府采购中心网。

## 二、招标文件

（一）招标文件的组成

第一章 招标公告

第二章 项目需求

第三章 投标人须知及前附表

第四章 评定标准及推荐原则

第五章 政府采购合同主要条款

第六章 投标文件格式

（二）招标文件的澄清与修改

1.采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有依法获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本中心可以顺延提供期限，并予公告。

## 三、投标文件

（一）投标人的风险

1.投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料的，评标委员会将报财政部门查处。

（二）投标文件的组成

1.资格文件：

★(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

★(2)财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺书(格式见第六章)

★(3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书(格式见第六章)

★(4)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见第六章)

2.商务技术文件：

(1)投标保证金票据或转账凭证扫描件(户名、账号及开户行等信息须清晰可辨）；

★(2)投标函（格式见第六章）；

★(3)法定代表人或负责人身份证；

★(4)法定代表人或负责人授权委托书和代理人身份证（委托代理时必须提供，格式见第六章）

★(5)商务响应表(格式见第六章)；

★(6)技术响应表(格式见第六章)；

★(7)《项目需求》中要求必须提供的材料；

★(8)项目实施方案（根据第四章《评标方法和评分标准》的要求提供，包含但不限于供货方案、安装及集成方案、调试方案、验收方案等，格式自拟）；

★(9)售后服务保障方案（根据第四章《评标方法和评分标准》的要求提供，包含但不限于售后服务措施、技术服务方案、技术培训方案等，格式自拟）；

(10)项目实施人员一览表；

(11)优惠条件：投标人承诺给采购人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

(12)生产厂家的有关资格和生产许可证、产品实行强制标准认证的证书、产品质量检验证复印件等；

(13)投标人或相关产品生产厂家获得相关体系认证的证书、信誉、荣誉证书复印件；

(14)投标人提供的相关产品生产厂家有效授权书复印件；

(15)投标人自2019年1月1日起至今承接过类似项目的合同复印件；

(16)投标产品节能或环保认证证书复印件；

(17)如属于政策性企业的，须提供《中小企业声明函》、《监狱企业证明》或《残疾人福利性单位声明函》 等；

(18)投标人认为有必要提供的声明或材料。

3.报价文件

★(1)开标一览表(格式见第六章)；

★(2)报价明细表(格式见第六章)。

注：①以上所有材料由投标人出具的须由投标人加盖公章，标注“★”号的材料均为必须提供的材料，否则投标无效。

②授权委托书必须由法定代表人(负责人)签名并加盖公章，投标函、开标一览表必须由法定代表人(负责人)或授权代表签名并加盖公章，否则投标无效。

③财务状况报告包括投标人的投标文件提交截止日期前一年内(含)的财务报告；依法缴纳税收的相关材料主要是指投标人的投标文件提交截止日期前一年内(含)任意三个月依法缴纳税费的凭据或依法免缴税费的证明；依法缴纳社会保障资金的相关材料主要是指投标人的投标文件提交截止日期前一年内(含)任意三个月依法缴纳社会保险的凭据或依法不需要缴纳社会保障资金的证明；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料包括实施本项目所需的设备照片、技术人员用工合同等证明材料；投标人可提供以上材料的扫描件或符合参加政府采购活动相应条件的承诺书(承诺书格式见第六章)。

（三）投标文件的编制、签署及加密

1.投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺履行其各项条款的规定并按要求编制。

2.投标人应通过广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统-供应商客户端编制加密投标文件。

3.投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件组成，投标人应按规定的顺序编制并标注页码、准确设置评审关联点，未设置或未正确设置关联点而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关响应内容的责任和后果由投标人承担。

4.投标文件由投标人在规定位置由法定代表人(负责人)或授权委托人签名（可为电子签名）、填写投标人名称，并加盖公章(简称“盖章”，可为电子公章)，投标人名称应写全称。

5.投标文件内容不完整、编排混乱、不清晰等原因导致被误读或漏读的责任和后果由投标人承担。

（四）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人、本中心就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的视为无效文件。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视为无效投标文件。

## （五）投标报价

1.招标文件中未列明，而供应商认为必需的费用也须列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入总报价的费用，并认为此项费用已包含在总报价中。

2.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人必须就《项目需求》的内容作完整唯一报价。

3.投标文件每标项只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价视为无效投标文件。

## （六）投标有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于90天。

## （七）投标保证金

1.投标保证金金额：详见第一章《公告》

2.提交方式：以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

(1)以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的，投标人必须将票据、保函等原件于投标文件提交截止时间前递交至本中心财务室（地址:广西钦州市钦南区水东街区金海湾东大街8号市民服务中心二楼市政府采购中心财务室，联系方式:0777-2886026）。

(2)以网上银行形式提交保证金的，投标人必须于投标文件提交截止时间前从投标人账户缴存至本中心银行账户并确保到账，否则视为无效保证金。

本中心银行账户：

开户名称：钦州市政府采购中心

开户银行：中国工商银行股份有限公司钦州市永福东支行

银行账号：2115591229100078724

3.评标委员会将以投标人递交的支票、汇票、本票、保函原件以及本中心财务室出具的《保证金收缴情况表》作为评审依据，对未按规定提交投标保证金的投标文件作无效处理。

4.保证金的退付：

| 提交方式 投标人 | 网上银行方式 | 支票、汇票、本票、保函等方式 |
| --- | --- | --- |
| 未中标人 | 中标通知书(结果公告)发出之日起四个工作日内以网上银行方式退回到投标人银行账户。 | 中标通知书(结果公告)发出之日起四个工作日内退还。 |
| 中标人 | 在政府采购合同签订之日起四个工作日内以网上银行方式退回到投标人银行账户。 | 在政府采购合同签订之日起四个工作日内退还。 |

注：因投标人自身原因导致无法及时退还的除外

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

(2)投标人在投标文件中提供虚假材料的；

(3)投标人与其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

(4)中标人无正当理由不与采购人签订采购合同的；

(5)招标文件规定的其他情形。

（八）投标文件的上传、提交、修改、撤回

1.投标文件的上传和提交:投标人须将编制好的加密投标文件上传至政府采购云平台，并在投标文件提交截止时间前提交，否则政府采购云平台将予以拒收。投标文件提交成功后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

2.投标文件的修改和撤回：投标人在投标文件提交截止时间前可对投标文件进行补充、修改或者撤回。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交。投标文件提交截止时间前未完成重新提交的，视为撤回投标文件，投标文件提交截止时间后提交投标文件的，政府采购云平台将予以拒收。投标文件提交截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

## 四、开标

（一）本中心将在投标文件提交截止时间后在政采云远程开标大厅进行开标，投标人法定代表人(负责人)或委托代理人须按时登陆政采云远程开标大厅（政府采购云平台-应用中心-项目采购-开标评标），保持全程在线并关注开标评标进度，评标期间评标委员会提出澄清等要求时，投标人须在规定时间内进行应答，否则按招标文件或政采云平台的相关规定执行。

（二）开标程序

1.开标会由本中心主持；

2.解密：投标文件提交时间截止后，我中心将向各提交投标文件的投标人发出电子加密投标文件解密通知，投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内对已加密的电子投标文件进行在线解密。投标人未在规定时间内完成解密的，政府采购云平台视为投标人自主放弃投标。

注：当招标项目(或分标)的投标人不足3家的，不开标。

（三）资格审查

1.采购人依法对投标人的资格进行审查，招标项目(或分标)合格投标人不足3家的，不评标。

2.资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

(2)资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

3.采购人或本中心将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用信息记录。供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且有效期在投标文件递交截止时间的，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

## 五、评标

（一）评标原则：

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下接触投标人。

2.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

3.评标方法：综合评标法，即满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

（二）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（三）符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)商务评审:

①应交未交投标保证金的；

②投标文件未按投标文件编制要求提供或内容虚假的

③投标文件无法定代表人(负责人)或其委托代理人签署、未提供授权委托书，或未按规定盖章的；

④投标人代表未能出具身份证明或与法定代表人(负责人)委托代理人身份不符的；

⑤投标有效期、交货时间、质保期等不允许偏离的实质性要求和条件不能满足招标文件要求的；

⑥投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

⑦未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

(2)技术评审：

①未提供或未如实提供货物技术参数或服务响应，或投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

②明显不符合招标文件要求的质量标准，或者与招标文件中的技术指标、功能、服务事项发生实质性较大偏离，已不符合采购人需求的；

③投标文件技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

(3)报价评审：

①报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

②未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

③投标报价具有选择性；

④评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；

⑤投标人在政采云平台制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中报价金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中报价金额为准，投标人拒绝接受此调整的，视为无效投标文件。

（四）比较与评价

1.评分细则：详见第四章《评定标准及推荐原则》。

2.评标委员会按评分细则对各投标人的投标文件进行评价打分，由政府采购云平台进行计算。

2.评标委员会完成评标后,由政府采购云平台对各投标人各项得分进行汇总，计算各投标人最终得分。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（五）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人(负责人)或其授权的代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（六）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照澄清、说明或者补正的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（七）核心产品相同品牌产品投标、串通投标、恶意串通行为的说明：

1.本项目不同投标人提供相同品牌的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通：

(1)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件：

(2)供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3)供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5)供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加投标；

(6)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

(7)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（八）废标

出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

（九）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

## 六、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，本中心在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

（三）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七、签订合同

（一）中标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间与采购人按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

（二）中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（三）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（四）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典合同编》。

八、适用法律

本项目采购活动适用于《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定。

## 九、其他事项

（一）代理服务费

1.本中心按钦州市物价局“钦市价费[2013]4号”文件规定向中标人收取代理服务费，中标人须向本中心一次付清代理服务费。

2.代理服务收费标准：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.2% | 1.2% | 0.8% |
| 100-500 | 0.88% | 0.64% | 0.56% |
| 500-1000 | 0.64% | 0.36% | 0.44% |
| 1000-5000 | 0.4% | 0.2% | 0.28% |
| 5000-10000 | 0.2% | 0.08% | 0.16% |
| 10000-50000 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| 50000-100000 | 0.028% | 0.028% | 0.028% |
| 100000-500000 | 0.0064% | 0.0064% | 0.0064% |
| 500000-1000000 | 0.0048% | 0.0048% | 0.0048% |
| 1000000以上 | 0.0032% | 0.0032% | 0.0032% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算

（二）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（三）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

钦州市政府采购中心

邮政编码：535000

通讯地址：钦州市政府采购中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心二楼）

钦州市政府采购中心咨询：

(1)采购部(采购文件)

联系人：刘咏青   联系方式：0777-2886022

(2)综合二部(保证金、评审、磋商、成交及合同管理)

联系人：陈启梅、黄忠秀   联系方式：0777-2886006

(3)邮箱：qzzfcgzx@126.com

(4)政采云技术支持热线：400-881-7190、95763。

第四章  评定标准及推荐原则

评定标准及推荐原则

一、评标原则

（一）评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术商务资信等方面内容进行评价。

（二）评标委员会组成：由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

（三）评分方式：评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价。

二、评分细则

综合评分法：对满足招标文件全部实质性要求的投标人投标文件按照评审因素的量化指标评审并汇总(四舍五入取至百分位)。

（一）报价分（35分）

1.投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某投标人价格分=（评标基准价/某投标人评标报价）×35分

注：

投标人提供的全部货物符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》(桂财采〔2022〕30号)规定，并在投标文件中提供《中小企业声明函》（格式见第六章，投标人须对声明的真实性负责）。评审中将对小微型企业报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价。

投标人按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章，投标人须对声明的真实性负责）。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

投标人获得政策性价格扣除的，评标价=投标报价×（1-20%）。满足招标文件全部实质性要求的投标人最低评标价为评标基准价。评标价仅作评标时使用，中标金额＝投标报价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）技术商务资信分（65分）

1.产品性能及配置分（33分）

由评标委员会对投标人提供的产品进行评定，按以下规则进行评分：

（1）投标人所投产品的技术参数及性能（配置）完全满足招标文件要求的得基本分23分，允许偏离的技术性能指标存在负偏离的或者存在漏项的，每有一项负偏离或漏项的扣1分，最高扣除23分。

（2）投标人所投产品标注“★”号的技术参数及性能（配置）为项目重要指标，优于招标文件要求的且在投标文件中提供证明材料（包含但不限于厂家产品彩页或功能截图或第三方检测报告等证明材料并加盖厂家公章），并被评标委员会接受的，每满足一项得1分，满分10分。

2.项目实施方案分（9分）

由评委根据各投标人提供的项目实施方案进行独立评价，按以下规则进行评分：

一档（3分）：投标人提供有供货方案、安装及集成方案、调试方案、验收方案等，方案简单，实施步骤简单、时间进度分配基本合理的。

二档（6分）：投标人提供有较详细的供货方案、安装及集成方案、调试方案、验收方案等，供货保障一般，项目实施组织方案较完整，人员安排合理，集成方案技术路线较清晰可信，针对各系统、软件的升级改造及各系统之间的衔接、整合较科学有效，并能提供项目基础设计图纸，服务内容和措施较完善，方案实施步骤较详实，时间进度分配较合理，能说明实施各个阶段工作安排和进度计划，总体方案可行。

三档（9分）：投标人提供有详细的供货方案、安装及集成方案、调试方案、验收方案等，供货方案详细且有保障，项目实施组织方案和架构完整、详细，人员安排详细合理，集成方案技术路线清晰可信，针对各系统、软件的升级改造及各系统之间的衔接、整合科学有效，并能提供项目施工详细设计图纸及系统拓扑图纸，服务内容和措施完善，有清晰的质量控制和保障措施，且方案实施步骤详实，时间进度分配合理，能详细说明实施各个阶段工作安排和进度计划，实施方案有针对性。

3.项目实施人员（7分）

（1）拟投入本项目的项目经理具有二级注册建造师证书（机电工程专业）或中级职称证书（专业：建筑智能化、计算机、机电工程），得1分；拟投入本项目的项目经理具备一级注册建造师证书（机电工程专业）或高级职称证书（专业：建筑智能化、计算机、机电工程），得2分；最多得2分。

（2）拟投入本项目技术人员具有二级注册建造师证书或中级职称证书（职称专业为：建筑智能化、计算机、机电工程专业类），每人得0.5分，该项满分1分；具有一级注册建造师证书或高级职称证书（职称专业为：建筑智能化、计算机、机电工程专业类）每人得1分，该项满分2分；项目经理不重复计分，本项满分3分；

（3）拟投入施工人员中配置有安全员、材料员、造价员、质量员、资料员、数据中心规划设计工程师的得1分，配备不齐不得分；总施工员人数不少于9人的得1分；本项满分2分。

(以上拟投入实施人员要求提供截标时间前半年内任意三个月投标人为其缴纳社保证明材料复印件和项目经理及技术人员的相关证书复印件并加盖投标人公章。)

- 4.售后服务方案分（9分）

（1）方案分（6分）

由评委根据各投标人提供的项目售后服务方案进行独立评价，按以下规则进行评分：

一档（2分）：投标人提供的售后服务方案基本满足招标文件要求，服务内容及组织架构设置基本完整，服务流程基本清晰，培训方案针对性一般。

二档（4分）：投标人提供的售后服务方案满足招标文件要求，方案内容较齐全；服务内容及组织架构设置较完整，有售后应对措施及优惠条件；服务流程清晰且承诺故障响应及达到故障现场时间及时，对售后维护提供整体维护解决方案、运行维护应急预案和定期回访计划；培训方案较完善、有针对性。

三档（6分）：投标人提供的售后服务方案优于招标文件要求，方案内容齐全、科学合理；服务内容及组织架构设置完整，有完善的售后应对措施及更大优惠条件，有健全和详细的服务承诺；服务流程清晰且承诺故障响应及达到故障现场时间迅速，对售后维护提供完善的整体维护解决方案、运行维护应急预案和定期回访计划；培训方案完善、有针对性且方式灵活多样，保障采购人的日常操作、维护及紧急情况下的应急保障且等。

（2）售后服务及运维服务方案本地化（满分1分）

投标人在广西区内设有分支服务机构或直接授权的售后服务机构的得1分；承诺中标后设立售后服务点的得0.5分。本项最多得1分（以提供营业执照、授权协议或承诺书等相关证明材料为准）

- （3）售后服务人员分（2分）

投标人拟投入售后服务团队成员不少于3人，得1分；售后服务团队中具备有中级网络工程师的得1分。本项满分2分。

- (以上拟投入售后服务人员要求提供截标时间前半年内任意三个月投标人为其缴纳社保证明材料复印件和相关证书复印件并加盖投标人公章。)

- 5.业绩分（6分）

投标人2019年以来具有同类智能化项目业绩[以中标、成交通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次] ，每提供一项得1分，最多得6分。

7. 政策功能分（节能、环保等）（1分）

（1）投标的产品中，至少有一样产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，投标人提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章），得0.5分。

（2）投标的产品中，至少有一样产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章），得0.5分。

三、总得分=价格分+技术商务资信分

四、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  政府采购合同主要条款

（拟签订文本）

钦州市政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                               采购计划号

供 应 商（乙方）                               项目名称编号

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典合同编》等法律、法规规定，按照招标/采购文件的要求和乙方投标/响应文件承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 生产厂家 | 技术参数及性能(配置) | 数量 ① | 单价(元)② | 单项合价(元) ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括全部货物及服务、标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、安装、调试、检测、培训、技术支持、售后服务费、各项税金、现场施工安装所有费用等。招标/采购文件另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方应按招标/采购文件要求的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标/响应文件承诺相一致。

3.乙方所提供的货物在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均应达到质量要求。

第三条　权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标/采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

4.未取得甲方同意，乙方不得将本合同或相关条文、规格、计划、图纸、样品等资料提供给与履行本合同无关的任何人。如需向履行本合同有关人员提供的，应限于履行合同的必需范围并注意保密。

第四条　包装和运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时须通知甲方货物已送达。

6.乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

第五条　交付、调试和验收

1.交付使用时间：自签订合同之日起      日内；交货地点：                        。

2.乙方提供不符投标/响应文件承诺和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.乙方交货前应对产品全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在   个工作日内对乙方提交的货物依据招标/采购文件的要求、投标/响应文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场检验。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

6.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。对于技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

7.甲方对乙方所交货物依照投标/响应文件上的技术规格承诺和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

8.甲方应在货到指定地点安装调试完毕之日起    个工作日内验收完毕，验收时乙方必须在现场，并作出验收结果报告并由甲方加盖公章，甲乙双方各执一份。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                                         。

第七条　付款方式

1.资金性质：财政性资金。

2.付款方式：                                                                         。

第八条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条  售后服务及保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的货物质量保证期按验收合格之日起计。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

5.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。在保修期内，乙方必须每年进行不少于一次现场巡检并向甲方提供书面巡检报告；在接到报修电话后2个小时内派出技术工程师上门服务，24小时内维修好，并承担一切费用。若24小时内无法维修好的设备，乙方必须免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备，直到故障设备修复，乙方对所有设备实行终身维护，保修期外发生维修只收材料成本费。

7.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第十条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付本合同总价款  %违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的产品与服务与投标/响应文件中的承诺不符的，甲方有权解除合同。

3.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

4.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

5.甲方无故延期接收货物的，每天向乙方偿付延期货款额3‰违约金，但滞纳金累计不得超过延期货款额的5%。乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款的3‰违约金。超过10天对方有权解除合同。

6.乙方未按本合同和投标/响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总价款  %向甲方支付违约金。

7.其它违约行为按本合同总价款5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签名并加盖公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典合同编》有关条文执行。

第十四条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条　签订本合同依据

1.招标/采购文件；

2.中标/成交人投标/响应文件；

3.中标/成交通知书。

第十六条　本合同一式叁份，具有同等法律效力，甲乙双方各一份、钦州市政府采购中心各一份（可根据需要另增加）。

| 甲方（盖章） 年 月 日 | 乙方（盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人(负责人)： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章　投标文件格式

一、资格文件

投标人具备参加政府采购活动条件的承诺书(格式)

钦州市政府采购中心：

根据《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条的规定，现郑重承诺：

(投标人名称)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位对上述承诺内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

特此承诺。

投标人（盖章）：

日期：       年    月    日

无重大违法记录的书面声明（格式）

钦州市政府采购中心：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第(四）项的规定，（投标人名称）郑重声明：

(投标人名称)在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

特此声明。

投标人（盖章）：

日期：      年    月    日

二、资信技术文件

投 标 函（格式）

致：钦州市政府采购中心：

根据贵方为   （项目名称）   招标文件 （项目编号及分标号） ，我方  （投标人名称）  经正式授权代表   （被授权人）   提交投标文件：

据此函，投标人承诺：

1.我方已详细审阅招标文件（包括澄清或者修改文件），已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.我方同意在开标日期起遵循本投标文件，并在投标有效期90天内均具有约束力。

5.我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动供应商应当具备的条件。

6.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

7.如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

8.同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的人员、数据和资料。

9.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

10.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

与我公司有关的正式通讯方式：

地址：

邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账    号：

投标人（盖章）：

日期：        年    月    日

授权委托书（格式）

致：钦州市政府采购中心

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人(负责人)，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加（项目名称/项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

所在部门职务：

职务：

被授权人身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件(正反面)

投标人（盖章）：

法定代表人(负责人)签名：

日期：           年      月      日

商务响应表（格式）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标要求 |  |  |  |
| 验收要求 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 时间、地点及付款方式要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

日期：      年   月   日

技术响应表（格式）

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件响应 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 招标要求 | 货物名称 | 性能及指标 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

投标人（盖章）：

日期：      年   月   日

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

——从——业——人——员——、——营——业——收——入——、——资——产——总——额——填——报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位（请填写具体单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

三、报价文件

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

报价（总价、元）

人民币大写： （￥ 元）

1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签名或盖章，否则视为无效投标文件。

3.报价为采购人指定地点的现场交货价，必须包括：全部货物及服务、标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、安装、调试、检测、培训、技术支持、售后服务费、各项税金、现场施工安装所有费用等。投标人自行考虑完成项目所需的辅材（本项目涉及辅材施工的材料均由投标人负责）、杂配件等数量，采购人不再另行支付中标金额外任何费用。

法定代表人(负责人)或授权代表（签名）：

投标人（盖章）：

日期：       年    月    日

报价明细表（格式）

项目编号：

项目名称：                                                                     单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 技术参数及性能（配置） | 数量、单位① | 单价② | 单项合价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签名或盖章，否则视为无效投标文件。

3.报价为采购人指定地点的现场交货价，必须包括：全部货物及服务、标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、安装、调试、检测、培训、技术支持、售后服务费、各项税金、现场施工安装所有费用等。投标人自行考虑完成项目所需的辅材（本项目涉及辅材施工的材料均由投标人负责）、杂配件等数量，采购人不再另行支付中标金额外任何费用。

法定代表人(负责人)或授权代表（签名）：

投标人（盖章）：

日期：       年    月    日