公开招标文件

项目名称：G59高速公路桂平段交通安防管控系统项目

项目编号：GGZC2021-G1-50220-GXDH

采 购 单 位：桂平市公安局交通警察大队

采购代理机构：广西鼎荷工程管理有限公司

2021年09月

目录

第一章 公开招标公告	2

第二章  货物采购需求	5

第三章  投标人须知	45

第四章  评标办法及评标标准	55

第五章 合同主要条款格式	58

第六章　投标文件格式	65

# 公开招标公告

广西鼎荷工程管理有限公司关于G59高速公路桂平段交通安防管控系统项目（项目编号：GGZC2021-G1-50220-GXDH）公开招标公告

项目概况：

G59高速公路桂平段交通安防管控系统项目 招标项目的潜在投标人应在贵港市政府采购网（http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/home.html）“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载招标文件获取招标文件，并于2021年10月14日上午9点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GGZC2021-G1-50220-GXDH

#### 采购计划备案文号：GPZC2021-G1-04301-001

项目名称：G59高速公路桂平段交通安防管控系统项目

预算金额：人民币壹仟柒佰玖拾叁万叁仟肆佰捌拾壹元贰角柒分（¥17933481.27）

采购需求：G59高速公路桂平段交通安防管控系统项目一批， 如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：签订合同之日起90日历天内交货、安装调试完毕并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物，并在人员、设备、资金、专业技术能力等方面具有相应的能力的供应商；

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4．本项目不接受未完成网上报名的投标人投标；

## 三、获取招标文件

时间：2021年09月18日至 2021年10月14日上午9时00分（投标截止时间前）

地点：http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn（贵港市政府采购网）；

方式：供应商通过贵港市政府采购网“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件；潜在投标人在截标现场签到报名，便认定为本项目的报名人。投标人在签到后即可递交投标文件。

售价：每本0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年 10 月 14 日上午9点00分（北京时间）

地点：桂平市政务服务中心新大楼五楼【桂江西路中段原国会大厦（桂平市公共资源交易中心）】

## 五、公告期限

自本公告发布之日起20个日历日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（4）财政部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）；

（5）财政部国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）；

2.公告查询地址：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、全国公共资源交易平台（广西·贵港）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/（贵港市政府采购网）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　桂平市公安局交通警察大队

地 址： 桂平市郁江大桥南岸桥头旁车辆管理所

联系方式：　0775-3505060

2.采购代理机构信息

名 称：　广西鼎荷工程管理有限公司

地　址：　贵港市德宝商贸城D区西28号

联系方式：　0775-4280880

3.项目联系方式

项目联系人：梁 工

电　话：　0775-4280880

4.政府采购监管管理部门：桂平市财政局政府采购监督管理股

联系方式：0775-3380263

广西鼎荷工程管理有限公司

2021年09月17日

# 第二章  货物采购需求

说明：

一、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护甲方的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目招标过程中被侵权问题而提出异议。

二、 投标人应注意下列内容：

（一）招标文件中带“ ★”的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。货物采购需求中标注“▲”的技术参数为重要技术指标、功能项，将作为货物性能的评分依据。

（二）投标人须在投标文件中填写或者应答所提供的服务内容，当投标文件中所有的服务内容与招标文件中服务内容及要求有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标服务的内容优于招标文件中要求，“负偏离”指投标服务的内容低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

（三）本采购需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

三、投标人应承诺投标文件中提供的证明材料和资质文件真实，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来确定赔偿金额。

四、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

五、根据《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248 号）文件有关规定，本项目不允许进口产品投标。

六、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，依次按照报价低优先、技术指标高优先、节能环保优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

七、非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本项目的核心产品是：高速公路视频图像综合应用平台。

#### 八、本项目清单采购需求一览如下表：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、匝道口违停逆行检测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 900万高清卡口采集单元 | 19 | 台 | 1、支持像素≥900万，须为一体化设备，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等，支持H.265、H.264、M-JPEG视频压缩，视频帧率在1～25fps内可调。 2、支持流量整形、曝光补偿、OSD颜色自定义、自动开启补光设备、信息发布、断电保护、区域曝光、IP地址过滤等功能。 3、▲支持设置多帧识别功能开启/关闭，具备循环过滤功能，客户端和web端支持设置循环过滤功能，可对重复过车进行过滤。 4、▲支持违法视频存储功能，可根据抓拍图片关联查看违法视频片段，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图像素点≥120像素点×120像素点，设备护罩支持后端开启方式。 5、支持非机动车车牌进行检测和识别，并将识别结果叠加在OSD上进行显示。 6、▲可外接电池供电，具备违章行为抓拍功能，可对设定区域内的天窗开启露出人部分身体、未交替让行、双车挤入单车道等行为进行图片抓拍，可通过手机APP软件对视频画面进行预览。 7、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览。 8、在IE浏览器下，具有白平衡模式设置选项并可对≥8种白平衡模式进行选择。 9、▲支持安全接入功能，设备开启安全接入功能后，只能被管理平台控制，不能通过其他方式登录或者控制设备，支持低置信度过滤功能，可过滤置信度低的车牌。 10、可通过IE浏览器对布防时段进行设置，可设置≥8个布防时段。 11、▲支持专业场景模式设置，支持设置普通道路、高速路、人车混行道路、高速票停卡口等多种道路场景抓拍模式，支持多拍过滤功能，可设置多拍过滤时间段为0～300000ms，在此时间段内多次经过的车辆只抓拍一次。 12、支持场景自适应功能，可根据监控场景中车辆速度、背光情况、雾影响效果自动调节图像参数。 13、支持黑名单功能，在黑名单模式中，悬挂添加在黑名单中车牌的车辆通过监控区域应触发报警并进行图片抓拍，黑名单中可添加≥10000个车牌。 14、支持≥250种车标识别，支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别。 15、支持单排和双排号牌识别，图片清晰度设置范围为1～100。 16、▲可显示设定区域内各像素点的RGB分量值，设备抓拍JPEG格式的图片后，可查看抓拍图片的压缩因子，支持车辆子品牌识别功能：车头可识别不低于6500种车辆子品牌，车尾可识别不低于3600种车辆子品牌。 17、支持数字降噪、信噪比、宽动态、快门自适应等功能，支持有雾情况能见度检测。 18、支持识别的号牌类型包括大型汽车、小型汽车、港澳入出境车、警用汽车、普通摩托车、教练汽车、小型新能源汽车等，抓拍图片大小可设置。 19、支持智能绘线功能，可根据场景中车道线自动绘制检测线。 20、支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示。 |
| 2 | 400万AI检测抓拍枪球一体机 | 21 | 台 | 1、支持采用一体化设计，由≥2镜头相机与≥2颗高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现违章取证抓拍、交通事件检测、交通数据采集、车辆检测多种智能功能。 2、枪机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；球机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，枪机内置镜头，支持4倍光学变倍，焦距范围13-52mm，球机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。 3、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 4、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/秒，球机红外距离不小于250米。 5、▲支持语音联动功能，当有停车、逆行、压线、变道、掉头、拥堵、机动车占用非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语言提示。 6、支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%。 7、支持违法停车抓拍、道路拥堵检测、掉头检测、压线抓拍、违法变道抓拍、逆行抓拍、机占非抓拍。 8、▲支持具备自动标定功能，可通过客户端软件对枪机进行一键自动标定，实现枪机与球机之间检测区域的定位，标定点的数量不小于6个。 9、支持交通数据采集，支持车流量,车道平均速度,车头时距,车头间距,车道时间占有率,车道空间占有率,车辆类型。 10、▲支持可通过客户端软件控制枪机上/下/左/右运动，枪机水平旋转范围：-45°~45°，垂直旋转范围：-5°-30°。 11、球机支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°，支持通过预置位设置16个预置违法检测场景，每个场景内可设置8条违法检测规则。 12、电压在DC36V±25%范围内变化时，设备可正常工作。工作温度范围可达-40℃-70℃，支持IP67。支持IK10防暴等级。 |
| 3 | 900万车辆人脸采集单元 | 21 | 台 | 1、支持采用1英寸GMOS图像传感器，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等。 2、最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800，视频帧率：在1～25fps可调。 3、支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能。 4、支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；可通过IE浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间。 5、支持对行人和非机动车的人脸进行检测与抠图，高像素状态下，抓拍人脸像素点约为150*150；可对人脸抠图的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节，抠图准确率≥99%； 6、支持主副驾驶人脸抠图功能，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图像素点不小于120像素点×120像素点。 7、支持可识别≥351种机动车品牌标志，白天识别准确率≥99%，夜晚识别准确率≥99%。 8、支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99%。 9、 支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥97%。 10、支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测，能同时检测不少于100个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪、优选、抓拍及属性分析。 11、支持闪光灯和LED频闪灯同步补光，闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员人脸。 12、支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等。 13、支持在AC25V-320V供电条件下正常工作。 |
| 4 | 交通枪球一体机 | 14 | 台 | 1、支持采用一体化设计，由≥2镜头相机与≥2颗高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现违章取证抓拍、交通事件检测、交通数据采集、车辆检测多种智能功能。 2、枪机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；球机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，枪机内置镜头，支持4倍光学变倍，焦距范围13-52mm，球机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。 3、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 4、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/秒，球机红外距离不小于250米。 5、▲支持语音联动功能，当有停车、逆行、压线、变道、掉头、拥堵、机动车占用非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语言提示。 6、支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%。 7、支持违法停车抓拍、道路拥堵检测、掉头检测、压线抓拍、违法变道抓拍、逆行抓拍、机占非抓拍。 8、▲支持具备自动标定功能，可通过客户端软件对枪机进行一键自动标定，实现枪机与球机之间检测区域的定位，标定点的数量不小于6个。 9、支持交通数据采集，支持车流量,车道平均速度,车头时距,车头间距,车道时间占有率,车道空间占有率,车辆类型。 10、▲支持可通过客户端软件控制枪机上/下/左/右运动，枪机水平旋转范围：-45°~45°，垂直旋转范围：-5°-30°。 11、球机支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°，支持通过预置位设置16个预置违法检测场景，每个场景内可设置8条违法检测规则。 12、电压在DC36V±25%范围内变化时，设备可正常工作。工作温度范围可达-40℃-70℃，支持IP67。支持IK10防暴等级。 |
| 5 | 卡口图像存储一体系统 | 28 | 套 | 1、嵌入式linux 实时操作系统。 2、支持web、NTP、外置GPS模块方式校时。 3、从设备导出的录像和图片含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改。 4、▲可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。 5、可通过web及客户端软件进行图片抓拍，格式为JPEG。 6、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。 7、▲对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 8、可在视频图像中叠加通道信息和时间信息，也可以叠加自定义信息。 9、客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作。 10、支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。 11、能够根据时间、主类型、次类型查询日志信息，能够下载日志文件到本地硬盘。 12、能够根据通道、时间查询并查看录像与图片，能够备份对应文件到本地硬盘，支持硬盘smart 自检，显示硬盘状态，并对硬盘故障进行相应提示。 13、设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改。 |
| 6 | LED暖光补光灯 | 99 | 个 | 1、≥16颗原装大功率白光LED频闪灯，支持不小于16m～25m补光范围。 2、频率0-250HZ可调，支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节。 3、支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式。 4、防护等级≥IP66，频闪亮度调节频闪亮度等级≥35级可调。 5、电源电压在AC80V~264V范围内变化时，能正常工作。 |
| 7 | 气体爆闪灯 | 99 | 个 | 1、回电时间短、适于超速抓拍。 2、峰值功率大，有效提升白天人脸效果。 3、具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过RS485调节亮度值。 4、灯体设计新颖别致，具有手动万向节，调节方便。 5、内置光栅，可有效减少光污染。 |
| 8 | 补光灯支架 | 198 | 个 | 三维万向节支架、护罩大鸭嘴、可调左右的三层大万向鸭嘴，可根据现场情况定制。 |
| 9 | 监控杆挂箱 | 28 | 套 | 防尘防水强电模块，热镀锌板材质，在侧面开散热百叶窗，百叶窗处设计防尘网；具有防盗、防尘、防雨、防腐等功能；可按公安要求，机箱柜外表面喷涂公安标示和编号；防护等级：IP55。 |
| 10 | 工业交换机 | 28 | 台 | 1、8个RJ-45 10/100Mbps端口和2个10/100/1000TX，1000Base-X SFP combo可选端口； 2、存储转发交换技术，大于等于5Gbps 高系统吞吐量； 3、2Mbits封包缓存； 4、功耗15W，支持DC 24V (12~48V)冗余电源输入，支持正负极性反接保护； 5、铝合金外壳符合IP31工业防护标准。 |
| 11 | 集成技术服务 | 1 | 项 | 1、委托高速公路运维方、摆设安全提示措施、车辆引流多次服务。2、取电、管线敷设、电表、电费。3、设备运输、设备吊车调试服务。4、系统集成28个点位3年售后服务和故障排查。 |
| 12 | 集成技术维保 | 1 | 项 | 28个点位设备三年标准三包维保 |
| 二、区间测速卡口系统前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 900万高清卡口抓拍单元 | 12 | 台 | 1、支持像素≥900万，须为一体化设备，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等，支持H.265、H.264、M-JPEG视频压缩，视频帧率在1～25fps内可调。 2、支持流量整形、曝光补偿、OSD颜色自定义、自动开启补光设备、信息发布、断电保护、区域曝光、IP地址过滤等功能。 3、▲支持设置多帧识别功能开启/关闭，具备循环过滤功能，客户端和web端支持设置循环过滤功能，可对重复过车进行过滤。 4、▲支持违法视频存储功能，可根据抓拍图片关联查看违法视频片段，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图像素点≥120像素点×120像素点，设备护罩支持后端开启方式。 5、支持非机动车车牌进行检测和识别，并将识别结果叠加在OSD上进行显示。 6、▲可外接电池供电，具备违章行为抓拍功能，可对设定区域内的天窗开启露出人部分身体、未交替让行、双车挤入单车道等行为进行图片抓拍，可通过手机APP软件对视频画面进行预览。 7、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览。 8、在IE浏览器下，具有白平衡模式设置选项并可对≥8种白平衡模式进行选择。 9、▲支持安全接入功能，设备开启安全接入功能后，只能被管理平台控制，不能通过其他方式登录或者控制设备，支持低置信度过滤功能，可过滤置信度低的车牌。 10、可通过IE浏览器对布防时段进行设置，可设置≥8个布防时段。 11、▲支持专业场景模式设置，支持设置普通道路、高速路、人车混行道路、高速票停卡口等多种道路场景抓拍模式，支持多拍过滤功能，可设置多拍过滤时间段为0～300000ms，在此时间段内多次经过的车辆只抓拍一次。 12、支持场景自适应功能，可根据监控场景中车辆速度、背光情况、雾影响效果自动调节图像参数。 13、支持黑名单功能，在黑名单模式中，悬挂添加在黑名单中车牌的车辆通过监控区域应触发报警并进行图片抓拍，黑名单中可添加≥10000个车牌。 14、支持≥250种车标识别，支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别。 15、支持单排和双排号牌识别，图片清晰度设置范围为1～100。 16、▲可显示设定区域内各像素点的RGB分量值，设备抓拍JPEG格式的图片后，可查看抓拍图片的压缩因子，支持车辆子品牌识别功能：车头可识别不低于6500种车辆子品牌，车尾可识别不低于3600种车辆子品牌。 17、支持数字降噪、信噪比、宽动态、快门自适应等功能，支持有雾情况能见度检测。 18、支持识别的号牌类型包括大型汽车、小型汽车、港澳入出境车、警用汽车、普通摩托车、教练汽车、小型新能源汽车等，抓拍图片大小可设置。 19、支持智能绘线功能，可根据场景中车道线自动绘制检测线。 20、支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示。 |
| 2 | 卡口图像存储一体系统 | 6 | 套 | 1、嵌入式linux 实时操作系统。 2、支持web、NTP、外置GPS模块方式校时。 3、从设备导出的录像和图片含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改。 4、▲可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。 5、可通过web及客户端软件进行图片抓拍，格式为JPEG。 6、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。 7、▲对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 8、可在视频图像中叠加通道信息和时间信息，也可以叠加自定义信息。 9、客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作。 10、支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。 11、能够根据时间、主类型、次类型查询日志信息，能够下载日志文件到本地硬盘。 12、能够根据通道、时间查询并查看录像与图片，能够备份对应文件到本地硬盘，支持硬盘smart 自检，显示硬盘状态，并对硬盘故障进行相应提示。 13、设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改。 |
| 3 | 交通枪球一体机 | 6 | 台 | 1、支持采用一体化设计，由≥2镜头相机与≥2颗高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现违章取证抓拍、交通事件检测、交通数据采集、车辆检测多种智能功能。 2、枪机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；球机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，枪机内置镜头，支持4倍光学变倍，焦距范围13-52mm，球机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。 3、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 4、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/秒，球机红外距离不小于250米。 5、▲支持语音联动功能，当有停车、逆行、压线、变道、掉头、拥堵、机动车占用非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语言提示。 6、支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%。 7、支持违法停车抓拍、道路拥堵检测、掉头检测、压线抓拍、违法变道抓拍、逆行抓拍、机占非抓拍。 8、▲支持具备自动标定功能，可通过客户端软件对枪机进行一键自动标定，实现枪机与球机之间检测区域的定位，标定点的数量不小于6个。 9、支持交通数据采集，支持车流量,车道平均速度,车头时距,车头间距,车道时间占有率,车道空间占有率,车辆类型。 10、▲支持可通过客户端软件控制枪机上/下/左/右运动，枪机水平旋转范围：-45°~45°，垂直旋转范围：-5°-30°。 11、球机支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°，支持通过预置位设置16个预置违法检测场景，每个场景内可设置8条违法检测规则。 12、电压在DC36V±25%范围内变化时，设备可正常工作。工作温度范围可达-40℃-70℃，支持IP67。支持IK10防暴等级。 |
| 4 | 气体爆闪灯 | 24 | 个 | 1、回电时间短、适于超速抓拍。 2、峰值功率大，有效提升白天人脸效果。 3、具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过RS485调节亮度值。 4、灯体设计新颖别致，具有手动万向节，调节方便。 5、内置光栅，可有效减少光污染。 |
| 5 | LED暖光补光灯 | 24 | 台 | 1、≥16颗原装大功率白光LED频闪灯，支持不小于16m～25m补光范围。 2、频率0-250HZ可调，支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节。 3、支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式。 4、防护等级≥IP66，频闪亮度调节频闪亮度等级≥35级可调。 5、电源电压在AC80V~264V范围内变化时，能正常工作。 |
| 6 | 测速雷达 | 24 | 台 | 1、窄波测速雷达 2、单车道测速雷达，频率24GHZ 3、测速距离：单车道18～38m(可调整) 4、测速范围：10km/h～250km/h 5、工作电压：9-12V DC 6、工作功耗：≤2W |
| 7 | 设备支架 | 84 | 个 | 三维万向节支架、护罩大鸭嘴、可调左右的三层大万向鸭嘴，可根据现场情况定制 |
| 8 | 综合柜 | 6 | 个 | 800mm×600mm×450mm落地机柜；防护等级IP55 |
| 9 | 前方区间测速提示牌 | 12 | 个 | 现场定制 |
| 10 | 工业交换机 | 6 | 台 | 1、8个RJ-45 10/100Mbps端口和2个10/100/1000TX，1000Base-X SFP combo可选端口； |
| 11 | 集成技术服务 | 1 | 项 | 1、高速公路运维方摆设安全提示措施、车辆引流多次服务。2、取电、管线敷设、电表、电费。3、设备运输、设备吊车调试服务。4、系统集成6个点位3年售后服务和故障排查。 |
| 12 | 集成技术维保 | 1 | 项 | 6个点位设备三年标准三包维保 |
| 三、单点测速卡口系统前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 900万高清卡口抓拍单元 | 6 | 台 | 1、支持像素≥900万，须为一体化设备，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等，支持H.265、H.264、M-JPEG视频压缩，视频帧率在1～25fps内可调。 2、支持流量整形、曝光补偿、OSD颜色自定义、自动开启补光设备、信息发布、断电保护、区域曝光、IP地址过滤等功能。 3、▲支持设置多帧识别功能开启/关闭，具备循环过滤功能，客户端和web端支持设置循环过滤功能，可对重复过车进行过滤。 4、▲支持违法视频存储功能，可根据抓拍图片关联查看违法视频片段，单车道场景下，主副驾驶员人脸抠图像素点≥120像素点×120像素点，设备护罩支持后端开启方式。 5、支持非机动车车牌进行检测和识别，并将识别结果叠加在OSD上进行显示。 6、▲可外接电池供电，具备违章行为抓拍功能，可对设定区域内的天窗开启露出人部分身体、未交替让行、双车挤入单车道等行为进行图片抓拍，可通过手机APP软件对视频画面进行预览。 7、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览。 8、在IE浏览器下，具有白平衡模式设置选项并可对≥8种白平衡模式进行选择。 9、▲支持安全接入功能，设备开启安全接入功能后，只能被管理平台控制，不能通过其他方式登录或者控制设备，支持低置信度过滤功能，可过滤置信度低的车牌。 10、可通过IE浏览器对布防时段进行设置，可设置≥8个布防时段。 11、▲支持专业场景模式设置，支持设置普通道路、高速路、人车混行道路、高速票停卡口等多种道路场景抓拍模式，支持多拍过滤功能，可设置多拍过滤时间段为0～300000ms，在此时间段内多次经过的车辆只抓拍一次。 12、支持场景自适应功能，可根据监控场景中车辆速度、背光情况、雾影响效果自动调节图像参数。 13、支持黑名单功能，在黑名单模式中，悬挂添加在黑名单中车牌的车辆通过监控区域应触发报警并进行图片抓拍，黑名单中可添加≥10000个车牌。 14、支持≥250种车标识别，支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别。 15、支持单排和双排号牌识别，图片清晰度设置范围为1～100。 16、▲可显示设定区域内各像素点的RGB分量值，设备抓拍JPEG格式的图片后，可查看抓拍图片的压缩因子，支持车辆子品牌识别功能：车头可识别不低于6500种车辆子品牌，车尾可识别不低于3600种车辆子品牌。 17、支持数字降噪、信噪比、宽动态、快门自适应等功能，支持有雾情况能见度检测。 18、支持识别的号牌类型包括大型汽车、小型汽车、港澳入出境车、警用汽车、普通摩托车、教练汽车、小型新能源汽车等，抓拍图片大小可设置。 19、支持智能绘线功能，可根据场景中车道线自动绘制检测线。 20、支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示。 |
| 2 | 卡口图像存储一体系统 | 6 | 套 | 1、嵌入式linux 实时操作系统。 2、支持web、NTP、外置GPS模块方式校时。 3、从设备导出的录像和图片含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改。 4、▲可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。 5、可通过web及客户端软件进行图片抓拍，格式为JPEG。 6、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。 7、▲对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 8、可在视频图像中叠加通道信息和时间信息，也可以叠加自定义信息。 9、客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作。 10、支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。 11、能够根据时间、主类型、次类型查询日志信息，能够下载日志文件到本地硬盘。 12、能够根据通道、时间查询并查看录像与图片，能够备份对应文件到本地硬盘，支持硬盘smart 自检，显示硬盘状态，并对硬盘故障进行相应提示。 13、设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改。 |
| 3 | 交通枪球一体机 | 3 | 个 | 1、支持采用一体化设计，由≥2镜头相机与≥2颗高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现违章取证抓拍、交通事件检测、交通数据采集、车辆检测多种智能功能。 2、枪机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；球机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，枪机内置镜头，支持4倍光学变倍，焦距范围13-52mm，球机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。 3、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 4、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/秒，球机红外距离不小于250米。 5、▲支持语音联动功能，当有停车、逆行、压线、变道、掉头、拥堵、机动车占用非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语言提示。 6、支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%。 7、支持违法停车抓拍、道路拥堵检测、掉头检测、压线抓拍、违法变道抓拍、逆行抓拍、机占非抓拍。 8、▲支持具备自动标定功能，可通过客户端软件对枪机进行一键自动标定，实现枪机与球机之间检测区域的定位，标定点的数量不小于6个。 9、支持交通数据采集，支持车流量,车道平均速度,车头时距,车头间距,车道时间占有率,车道空间占有率,车辆类型。 10、▲支持可通过客户端软件控制枪机上/下/左/右运动，枪机水平旋转范围：-45°~45°，垂直旋转范围：-5°-30°。 11、球机支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°，支持通过预置位设置16个预置违法检测场景，每个场景内可设置8条违法检测规则。 12、电压在DC36V±25%范围内变化时，设备可正常工作。工作温度范围可达-40℃-70℃，支持IP67。支持IK10防暴等级。 |
| 4 | 气体爆闪灯 | 12 | 个 | 1、回电时间短、适于超速抓拍。 2、峰值功率大，有效提升白天人脸效果。 3、具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过RS485调节亮度值。 4、灯体设计新颖别致，具有手动万向节，调节方便。 5、内置光栅，可有效减少光污染。 |
| 5 | LED暖光补光灯 | 12 | 台 | 1、≥16颗原装大功率白光LED频闪灯，支持不小于16m～25m补光范围。 2、频率0-250HZ可调，支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节。 3、支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式。 4、防护等级≥IP66，频闪亮度调节频闪亮度等级≥35级可调。 5、电源电压在AC80V~264V范围内变化时，能正常工作。 |
| 6 | 测速雷达 | 12 | 台 | 1、窄波测速雷达 2、单车道测速雷达，频率24GHZ 3、测速距离：单车道18～38m(可调整) 4、测速范围：10km/h～250km/h 5、工作电压：9-12V DC 6、工作功耗：≤2W |
| 7 | 设备支架 | 42 | 个 | 三维万向节支架、护罩大鸭嘴、可调左右的三层大万向鸭嘴，可根据现场情况定制 |
| 8 | 监控杆挂箱 | 6 | 套 | 防尘防水强电模块，热镀锌板材质，在侧面开散热百叶窗，百叶窗处设计防尘网；具有防盗、防尘、防雨、防腐等功能；可按公安要求，机箱柜外表面喷涂公安标示和编号；防护等级：IP55； |
| 9 | 工业交换机 | 6 | 台 | 1、8个RJ-45 10/100Mbps端口和2个10/100/1000TX，1000Base-X SFP combo可选端口； |
| 10 | 集成技术服务 | 1 | 项 | 1、高速公路运维方、摆设安全提示措施、车辆引流多次服务。2、取电、管线敷设、电表、电费。3、设备运输、设备吊车调试服务。4、系统集成6个点位3年售后服务和故障排查。 |
| 11 | 集成技术维保 | 1 | 项 | 6个点位设备三年标准三包维保 |
| 四、高速占用应急车道智能抓拍 |  |  |  |  |
| 1 | 400万AI检测抓拍枪球一体机 | 20 | 台 | 1、支持采用一体化设计，由≥2镜头相机与≥2颗高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现违章取证抓拍、交通事件检测、交通数据采集、车辆检测多种智能功能。 2、枪机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；球机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，枪机内置镜头，支持4倍光学变倍，焦距范围13-52mm，球机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。 3、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 4、视频分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/秒，球机红外距离不小于250米。 5、▲支持语音联动功能，当有停车、逆行、压线、变道、掉头、拥堵、机动车占用非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语言提示。 6、支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%。 7、支持违法停车抓拍、道路拥堵检测、掉头检测、压线抓拍、违法变道抓拍、逆行抓拍、机占非抓拍。 8、▲支持具备自动标定功能，可通过客户端软件对枪机进行一键自动标定，实现枪机与球机之间检测区域的定位，标定点的数量不小于6个。 9、支持交通数据采集，支持车流量,车道平均速度,车头时距,车头间距,车道时间占有率,车道空间占有率,车辆类型。 10、▲支持可通过客户端软件控制枪机上/下/左/右运动，枪机水平旋转范围：-45°~45°，垂直旋转范围：-5°-30°。 11、球机支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°，支持通过预置位设置16个预置违法检测场景，每个场景内可设置8条违法检测规则。 12、电压在DC36V±25%范围内变化时，设备可正常工作。工作温度范围可达-40℃-70℃，支持IP67。支持IK10防暴等级。 |
| 2 | 设备支架 | 20 | 个 | 三维万向节支架、护罩大鸭嘴、可调左右的三层大万向鸭嘴，可根据现场情况定制。 |
| 3 | 集成技术服务 | 1 | 项 | 1、委托高速公路运维方、摆设安全提示措施、车辆引流多次服务。2、取电、电费。3、设备运输、设备吊车调试服务。4、系统集成20台设备3年售后服务和故障排查。 |
| 4 | 集成技术维保 | 1 | 项 | 20台设备三年标准三包维保 |
| 五、事件检测智能抓拍 |  |  |  |  |
| 1 | 雷视事件取证抓拍一体机 | 20 | 台 | 1、采用IPC、雷达和补光灯一体化设计，支持约77GHz高频段毫米波雷达，摄像机分辨率≥900万，融合77G毫米波雷达与深度学习视频单元，从结构、场景、采集方式到数据信息等多维度深度融合。 2、▲支持查看实时视频图像、查看抓拍参数信息，并可对网络配置、视频参数、图像参数、串口参数、报警参数等进行设置和修改；图像参数包括饱和度、亮度、对比度、锐度、增益、白平衡、灰度范围等。 3、支持五码流并发输出，主码流分辨率可配置为4096×2160，子码流、第三码流、第四码流和第五码流最大支持分辨率为1920×1080。 4、支持违法停车事件检测，停车时间可自定义设置，检出率不低于99%，支持车距违章抓拍功能，当两车距离小于设定值时抓拍后车，捕获率不低于99%，支持对逆行的车辆进行检测并抓拍图片，捕获率不低于99%，支持对机动车违章变道的行为检测并抓拍图片，捕获率不低于99%。 5、支持拥堵、行人、路障、施工、抛洒物、斑马线未减速、右侧超车、低速、飙车、连续变道、蛇形变道、大车占道等事件检测。 6、▲支持对雷达参数进行设置，包括：检测速度、原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数等。 7、支持自动区分机动车（不含摩托车）、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人，区分准确率不低于99%。 8、▲支持通过web页面查看雷达检测目标、视频检测目标，以及同一个目标ID关联的雷达检测速度、位置和视频检测的车牌、车型、车身颜色等信息。 9、支持车牌捕获功能，触发方式可设置为视频、线圈或雷达，白天和晚上的捕获率均不低于99%。 10、支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种车辆子品牌，通过车尾可识别3800种车辆子品牌，识别率不低于99%。 11、支持拥堵、行人、路障、施工、抛洒物、斑马线未减速、右侧超车、低速、飙车、连续变道、蛇形变道、大车占道事件检测功能。 12、支持压线、变道、逆行、未保持安全车距、加塞、违停违章检测功能。 13、防护等级：IP66。 |
| 2 | 设备支架 | 20 | 个 | 三维万向节支架、护罩大鸭嘴、可调左右的三层大万向鸭嘴，可根据现场情况定制。 |
| 3 | 集成技术服务 | 1 | 项 | 1、委托高速公路运维方、摆设安全提示措施、车辆引流多次服务。2、取电、电费。3、设备运输、设备吊车调试服务。4、系统集成20台设备3年售后服务和故障排查。 |
| 4 | 集成技术维保 | 1 | 项 | 20台设备三年标准三包维保 |
| 六、服务区全景监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高空全景一体化摄像机 | 4 | 台 | 1、分辨率≥1600万，传感器类型≥1/1.8＂，采用一体化设计，自带镜头，≥40倍光学变焦，满足大范围全景高清监控需求。 2、支持≥4个图像采集模块，可输出≥1路主视频图像和≥4路辅视频图像，拼接后抓拍图片的分辨率：主视频≥2560×1440、辅视频≥5520×2400。 3、▲支持≥3个GPU芯片，设备可对镜头前盖玻璃进行加热，当设备外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。 4、支持最低照度：彩色≤0.0003lux，黑白≤0.0001lux，动态范围不小于120dB。 5、支持水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于100°，水平手控速度≥900°/S，垂直手控速度≥200°/S。 6、支持通过客户端软件对辅视频图像的全景画面进行远、中、近等≥3种畸变调整。 7、▲设备可检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率，支持人员密度检测功能，设备可对监控画面中设定区域内的人员密度进行检测并可叠加热度图进行显示。 8、当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 9、可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储≥100张人脸抓拍图片。 10、红外灯开启时，设备可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度，红外夜视距离：可识别距离设备≥500m外人体轮廓。 11、▲在全景通道中，可对距离设备≥700米处移动目标（1.7m×0.5m）进行检测并联动细节通道进行跟踪，全景通道中第2通道和第3通道可在监控画面和客户端软件上进行并排拼接显示，拼接的画面之间应无明显错位。 12、通过IE浏览器设置≥8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 13、开启电子放大功能后，可对主视频图像和辅视频图像的画面进行放大、缩小及拖拽，可对辅视频图像的全景画面进行框选剪裁、只显示框选内的画面，剪裁框可拖拽。 14、支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设。 15、▲在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可分别设置≥4个检测区域，每个区域可设置目标尺寸范围，设备应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。 16、在设置的检测区域可以对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，在设置的检测区域可以摩托车进行抓拍。 17、支持车辆拥堵检测功能，全景通道可对监控画面中多边形区域内的车辆拥堵情况进行检测，当车辆所占面积超过设定的阈值时，会产生拥堵报警提示，当拥堵报警持续时间超过设定阈值时，可抓拍图片，报警持续时间阈值可设定。 18、电源电压支持DC36V，防护等级≥IP66，工作温度范围可达-30℃～70℃。 |
| 2 | 高空摄像机安装支架 | 4 | 个 | 铝合金材质，根据现场情况定制 |
| 3 | 工业交换机 | 4 | 台 | 1、8口百兆工业以太网交换机； |
| 12 | 集成技术服务 | 1 | 项 | 1、委托高速公路运维方、摆设安全提示措施、车辆引流多次服务。2、取电、管线敷设、电表、电费。3、设备运输、设备吊车调试服务。4、系统集成4台设备3年售后服务和故障排查。 |
| 13 | 集成技术维保 | 1 | 项 | 4台设备三年标准三包维保 |
| 七、联网高清视频无人机 |  |  |  |  |
| 1 | 四旋翼无人机机体 | 1 | 台 | 1. 机臂可折叠设计，装有指示灯，控制站应具有指示灯的开关。 2. 从携行状态到完全展开起飞时间≤2min，撤收时间≤2min，轴距≤700mm。 3. 最大平飞速度≥18m/s；最大爬升速率≥5m/s；稳定飞行的实用升限≥500m。 4. 有效测控距离≥10km；续航时间≥40min。 5. 支持一键起飞、一键返航、一键降落、航迹规划，指点飞行、兴趣点环绕等功能。 6. 具备低电量保护功能：无人机根据电池电量实现三级低电量保护提示或操作。 7. 当无人机与控制站之间的通信断开时，无人机应能终止原定飞行任务，进行返航并着陆，或当再次连上后，由控制站接管控制。 8. 避障等级符合2级避障要求（单向避障）。 9. 防雨等级≥1级（中雨）；在风速≥10m/s的环境下，无人机工作稳定，遥测、图像传输正常。 10. 具备禁飞区设置功能：在飞行过程中无法进入禁飞区执行飞行任务；支持手动设置临时禁飞区，禁飞区可设置圆形、多边形；当飞机接近禁飞区时，发出警告并限速。 11. 应有限飞区设置功能，在飞行过程中只能在限制的飞行区域内执行飞行任务，可设置成圆形或多边形。 12. 具有机头重定向功能，飞行轨迹仅由控制站上的方向控制键决定，与机头方向无关。 13. 遇到突发情况时，无人机能选择自主原路返航、自主直线返航、自主爬升返航、迫降等安全策略，优先级应可编辑。 14. 空机重量≤3kg。 15. 工作温度：-20℃～60℃。 |
| 2 | 显控一体式地面站 | 1 | 台 | 1. 具有Micro HDMI输出，USB、4G SIM卡槽，TF卡槽等接口；具有可拆卸式肩带。 2. 配置≥8英寸液晶显示屏，显示屏应具有多点触摸功能，支持手势操控。 3. 具有移动、联通、电信5G及有线网络传输功能。 4. 能对导航地图视角进行锁定，地图画面应跟随无人机的位置变化进行相应移动。 5. 综合显示系统应显示飞行参数和任务参数，应包括高度、速度、航向、飞行航迹坐标、飞行姿态、剩余电量、飞行时间等。 6. 当无人机发生电量不足（一级、二级、三级低电量）、超速飞行、姿态角超过规定范围、定位卫星数量不足、发动机异常、通信中断等情况时，控制站应能进行声、光报警。 7. 内置GPS模块，可对当前控制站位置进行定位，支持根据控制站实时位置动态更新返航点。 8. 应具有一键起飞降落按键、一键返航按键、紧急制动按键、录像按键，云台图像抓拍按键。 9. 可通过手动操控方式、智能操控方式、按键操控方式控制无人机。 10. 具有地图加载功能，可离线或在线加载矢量及影像地图。 11. 支持无线电频谱扫描功能，支持手动扫描和开机自动检测设置选项。 12. 控制站可对地图或者无人机回传的实时图像上任意两点间的直线距离、所选区域的周长和面积进行测量；可基于拼接图片对图片中任意两点间的直线距离、所选区域的周长和面积进行测量。 13. 当飞行控制、电池电压、发动机转速、遥控遥测信号模块或部件发生故障时，控制站应能进行声、光报警，自动锁定无人机、禁止飞行。 14. 可预设航线，最大预设航线数≥1024；且支持在线修改与加载航线，具有飞行状态回报与显示能力；支持航线模板功能。 15. 应具有云台控制功能，并可通过控制站云台控制摇杆、控制站软件、平台软件实现云台俯仰、旋转、变倍、录像、抓拍以及连拍功能，连拍功能的时间、张数可设置。并可以将数据同步存储在控制站上。 16. 支持目标点定位功能，通过无人机云台摄像机回传的实时图像计算目标点与无人机之间的距离及目标点的经纬度信息，并在控制站地图上标示目标点位置。 17. 充电设备的泄漏电流不大于5mA（a.c.峰值）；充电设备受潮预处理后，绝缘电阻≥2MΩ。 18. 支持手动设置电子围栏，且可设置圆形或多边形形状电子围栏。 19. 工作状态续航时间≥5h，待机状态续航时间≥8h。（电池电量充足条件下） 20. 工作温度：-20℃～60℃；工作湿度：93%无冷凝。 |
| 3 | 高清增稳云台系统 | 1 | 套 | 1. 支持多码流输出，最大分辨率1920x1080。 2. 具有30倍光学变倍功能。 3. 支持16倍数字变焦。最大光圈不小于F1.6。 4. 支持水平角-300°~300°转动、俯仰角-90°~30°转动、横滚角-45°~45°转动。 5. 支持车牌识别，图片、车牌号报警输出。 6. 可通过地面站及中心管理平台实时控制云台转动，变焦。 7. 可将视频图像和照片存储至TF卡，支持TF卡热插拔。 8. 支持透雾功能。 |
| 4 | 第三者责任险 | 3 | 份 | 赔付第三方服务：总保额100万/年，保障因操作意外导致的机损事故，赔付第三方，具体以保单为准。 |
| 5 | 机体CARE服务 | 3 | 份 | 赔付无人机机体。对因操作失误或其他意外事故导致无人机坠落、挤压、碰撞等并因此致使无人机机身损失或毁坏的情况进行保障，三年内可每年享受一次免费维修或换新服务，不延续，需拿受损机器维修或换新。 |
| 6 | 挂载CARE服务 | 3 | 份 | 赔付无人机挂载。对因操作失误或其他意外事故导致无人机坠落、挤压、碰撞等并因此致使无人机机身损失或毁坏的情况进行保障，三年内可每年享受一次免费维修或换新服务，不延续，需拿受损机器维修或换新。 |
| 7 | 人员培训 | 2 | 人 | 为期四天无人机专业培训，含培训期间的食宿费用，不包含培训人员的来往交通费。 |
| 单机版无人机 |  |  |  |  |
| 1 | 飞行器 | 1 | 台 | 1. 最大速度：最大上升速度：5 m/s最大下降速度：3 m/s最大水平飞行速度：72km/h 2. 最长飞行时间：31 分钟（无风环境25km/h匀速飞行） 3. 最长悬停时间：29分钟（无风环境），27分钟（打开夜航灯）28分钟（关闭夜航灯），22分钟（打开探照灯）26分钟（关闭探照灯），25分钟（打开喊话器）26分钟（关闭喊话器） 4. 悬停精度：垂直方向：± 0.1 m（视觉定位正常工作时）± 0.5 m（GPS正常工作时）；水平方向：± 0.3 m（视觉定位正常工作时）± 1.5 m（GPS正常工作时） 5. 工作频率：2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz 6. 机载内存24GB，支持存储卡功能，microSD卡最大支持128GB容量 |
| 2 | 高清镜头 | 1 | 台 | 1. 影像传感器：1/2.3英寸CMOS；有效像素1200万 2. 镜头：视角：约83°（焦距在24mm），约48°（焦距在48mm）；等效焦距：24-48 mm ；光圈：f/2.8（24mm）-f/3.8（48mm）；对焦点：0.5 m 至无穷远 3. ISO范围：视频：100-3200；照片：100-1600（自动）100-3200（手动） 4. 快门速度：电子快门：8 - 1/8000 s 5. 最大照片尺寸：4000×3000 6. 照片拍摄模式：单张拍摄；多张连拍（BURST）：3/5/7 张；自动包围曝光（AEB）：3/5 张 @0.7EV 步长；定时拍摄（间隔：2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 RAW：5/7/10/15/20/30/60 秒） 7. 录像视频分辨率 4K: 3840×2160 24/25/30p ；2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p ；FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p；视频最大码流：100Mbps |
| 八、智能拥挤、堵塞分析系统 |  |  |  |  |
| 1 | 900万高清卡口抓拍单元 | 2 | 台 | 1、支持分辨率≥900万，采用不小于1英寸GMOS图像传感器，须是一体化设备，包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等。 2、支持H.265、H.264、MJPEG等多种视频压缩标准。 3、最大图像尺寸≥4096×2160像素，支持最低照度彩色≤0.0003Lux 黑色≤0.0001Lux，视频帧率支持在1～25fps之间调整。 4、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览。 5、▲ 支持安全接入功能，设备开启安全接入功能后，只能被管理平台控制，不能通过其他方式登录或者控制设备，设备护罩支持后端开启方式。 6、支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示。 7、支持闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99%。 8、支持事故检测功能且可上传设备位置信息及事故图片，事故包括两车相撞、多车相撞、人车相撞、非机动车与机动车相撞。 9、▲ 支持多拍过滤功能，可设置多拍过滤时间段为0～320000ms，在此时间段内多次经过的车辆只抓拍一次，支持连续闯红灯事件检测功能，支持对某一时间段内连续多辆车闯红灯事件进行检测，并自动上传报警信息。 10、支持对机动车、非机动车和行人自动区分，区分准确率≥99.5%。 11、可识别≥12种车身颜色，包括：红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、粉、棕、白、黑、灰（银）等，准确率≥98%。 12、▲ 可通过手机APP软件对视频画面进行预览，可显示设定区域内各像素点的RGB分量值，可通过IE浏览器对布防时段进行设置，可设置≥8个布防时段。 13、支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为抓拍，支持非机动车不戴头盔、载人、逆行、闯红灯等检测抓拍。 14、▲可对经过设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示, 支持对设定区域内的天窗开启露出人部分身体、未交替让行、双车挤入单车道等行为进行图片抓拍。 15、支持识别车头≥6580种车辆子品牌，车尾≥3600种车辆子品牌，支持车辆子品牌白天识别准确率≥98%，晚上识别准确率≥96%。 16、护罩玻璃透光率≥99%，可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能。 17、支持车牌黑名单设置，可设置≥4200条黑名单，支持本地存储，支持TF 卡存储，容量支持≥128 GB。 18、通讯接口：≥2个RJ45网络接口，≥3个RS485接口，≥1个RS232接口。 19、▲ 支持设备抓拍JPEG格式的图片后，可查看抓拍图片的压缩因子，可对监控画面中≥100个移动目标进行分类并显示，目标类别正确显示个数应≥99个，设备可外接电池供电。 20、电源电压在不小于220VAC±20%范围内变化时，设备能正常工作，功耗＜20W。 |
| 2 | 卡口图像存储一体系统 | 2 | 台 | 1、嵌入式一体化设计，设备采用嵌入式linux 实时操作系统。 2、可接入≥12路IP摄像机，支持web、NTP、外置GPS模块方式校时。 3、从设备导出的录像和图片含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改。 4、▲可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。 5、可通过web及客户端软件进行图片抓拍，格式为JPEG。 6、可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。 7、▲对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 8、可在视频图像中叠加通道信息和时间信息，也可以叠加自定义信息。 9、客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作。 10、▲支持≥4块3.5或2.5英寸硬盘接入，最大兼容6TB硬盘，支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。 11、能够根据时间、主类型、次类型查询日志信息，能够下载日志文件到本地硬盘。 12、能够根据通道、时间查询并查看录像与图片，能够备份对应文件到本地硬盘，支持硬盘smart 自检，显示硬盘状态，并对硬盘故障进行相应提示。 13、设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改。 14、具有≥1个RS485、≥2个RS232、、≥4路报警输入\报警输出。 15、环境适应性良好，设备在不小于-20℃～80℃温度范围内，可保持正常工作。 |
| 3 | 闪光灯 | 4 | 个 | 1、≥16颗原装大功率白光LED频闪灯，支持不小于16m～25m补光范围。 2、频率0-250HZ可调，支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节。 3、支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式。 4、防护等级≥IP66，频闪亮度调节频闪亮度等级≥35级可调。 5、电源电压在AC80V~264V范围内变化时，能正常工作。 |
| 4 | 多目标雷达 | 2 | 台 | 1、窄波测速雷达 2、单车道测速雷达，频率24GHZ 3、测速距离：单车道18～38m(可调整) 4、测速范围：10km/h～250km/h 5、工作电压：9-12V DC 6、工作功耗：≤2W |
| 5 | 前方安全距离提示牌 | 6 | 个 | 现场定制 |
| 6 | 集成技术服务 | 1 | 项 | 1、委托高速公路运维方、摆设安全提示措施、车辆引流多次服务。2、电表、电费。3、设备运输、设备吊车调试服务。4、系统集成设备3年售后服务和故障排查。 |
| 7 | 集成技术维保 | 1 | 项 | 2套设备三年标准三包维保 |
| 九、高速公路智能车载多功能取证管控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线智能车载多功能取证管控系统 | 2 | 套 | 1、系统包括全景云台 2、云台支持开机自检，垂直180度、水平360度转动，支持设置和调用预制位，支持SD卡接入，支持360度全景预览。 3、支持H.264、H.265编解码方式；码率可设置为32~16384kbps；帧率可设为1/2/4/6/8/10/12/15/16/18/20/22/25帧。 4、支持≥8路1080PIPC+1路1080P网络云台，支持4096*1080视频接入。 5、在天气晴朗无雾，好牌无遮挡、无污损条件下进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上不高于50lx。白天和晚上各测试50次，白天捕获次数应不少于49次，晚上捕获次数应不少于45次.图片模式应符合《GA/T832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中模式一和模式四的相关规定。 6、支持触摸屏可对前端云台摄像机进行方向、变倍、变焦、一键抓拍、灯光、雨刷等功能；触摸屏快捷菜单可以进行通道切换、抓图、标记录像、回放、主菜单、云台控制；触摸屏支持多点触控，可以通过双指手势进行开启菜单、进入回放、切换通道等操作，并且操作可配置。 7、支持手动选择违章类型并取证，可设置预录时间≥10s，支持证据回放和导出。 8、支持4G全网通通信模块，内置GPS和北斗双模定位，自带1T硬盘； 9、支持VGA和CVBS非同源输出显示；支持VGA和HDMI同源输出显示，进行预览、回放、配置等操作，HDMI分辨率支持1280*800，1920*1080,1024*768。 10、控器可对前端云台摄像机进行方向、变倍、变焦、灯光、雨刷等控制；手控器具备20个按键，具有一键录像、录像回放、设置并调取预置位等功能；手控器具有控制摇杆，摇杆上按键具有一键抓图功能。 11、支持手动选择违章类型并取证，可设置预录时间≥10s，支持证据回放和导出，可配置道路交通安全违法行为类型，并进行录像取证。可选取违章类型对录像进行标记。 12、可记录发生时间、地点等，在所有视（音）频通道处于满负荷记录的状态下，进行检索及回放操作时，应均能正常运行，且不丢帧；应提供便捷的检索（日期、通道、记录模式等）和回放（正常速度、快进、快退、慢进、单帧进、暂停、单路全屏等）的方式。 |
| 2 | 集成技术服务 | 1 | 项 | 1、无线智能车载多功能取证管控系统调试。 2、故障排查和故障修复3年集成服务。 |
| 3 | 集成技术维保 | 1 | 项 | 无线智能车载多功能取证管控系统三年标准三包维保 |
| 十、无线便携式测速抓拍系统和智能图像捕捉系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线便携式测速抓拍系统 | 1 | 套 | 1、传感器类型为GOMS； 2、支持智能识别功能，区分车道号,内置车牌识别功能； 3、支持雷达触发抓拍，支持内置雷达； 4、支持违章连续抓拍功能； 5、支持图片合成功能，可以把多张违章图片合成一张图片，合成方式可 灵活配置； 6、支持720P触摸屏控制； 7、支持USB3.0进行数据导出； 8、内置锂电池供电，携带方便； 9、镜头角度可以通过旋钮调整； 10、防护等级IP54； 11、分辨率可达4096*2160，支持限速范围10km/h-250km/h内任意设定； 12、白天车辆号牌识别准确率不小于95%，夜晚车辆号牌识别准确率不小于90%； 13、支持WIFI、4G无线接入、支持定位功能； 14、在同一个IE浏览器上，可最多同时开启30个视频窗口进行预览； 15、支持H.265编码，支持500G固态硬盘。 |
| 2 | 智能图像捕捉头 | 1 | 台 | 1、分辨率≥800万，支持≥40倍光学变倍，≥16倍数字变倍，内置GPU芯片、镜头，摄像机靶面尺寸≥1/1.2英寸，同时支持5G/4G/3G无线通讯。 2、支持最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx，红外照射距离≥250m。 3、支持快速聚焦功能，当设备对监控区域内的移动目标人或车辆进行跟踪录像，单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。 4、▲具有偏移自动校正功能，设备运动结束静止在某个位置，当设备水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，能够检测角度改变并产生报警信息，并在OSD上叠加报警信息，水平和垂直方向均可以自动恢复到偏移前的位置，最大亮度鉴别等级≥11级。 5、设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°～90°。 6、支持人员、车辆布控，支持前端实时建模比对，对人脸和人体或黑白名单车辆进行布控跟踪，跟踪过程中目标经纬度信息实时上传。 7、▲具备车辆布控功能，当监视画面中出现布控名单中的机动车时，设备可触发报警并跟踪，布控名单中可添加≥8000个号牌信息，可通过IE浏览器或客户端软件设置布控预置位，设备可对预置场景中的出现的布控名单中的机动车。 8、支持人脸图片比对功能，比对成功率不低于99%，在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。 9、▲设备运动结束静止在某个位置，当水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，设备进行偏移自动校正后实际停止位置与原位置之间偏差角度应≤0.05°。 10、▲具备遮挡跟踪功能，当设备跟踪的人员目标全身被遮挡时，设备可在当前位置停留，人员目标在10s内重新出现在监控画面后，设备可继续进行跟踪，具备人脸布控功能，可通过IE浏览器或客户端软件新建布控人脸库，可建立≥8个布控人脸库，每个库中最多可添加≥14万张人脸图片。 11、在混合目标检测模式下，对监视区域中的行人、非机动车和机动车的目标捕获率不低于99%。 12、设备可显示行人、非机动车的属性，在混合目标检测模式下，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 13、支持防红外过曝，防护≥IP67，支持GB35114安全加密，具有防破坏预警功能。 14、可抓拍距设备≥100米处的人脸，可抓拍距设备≥150米处的人体及车辆。 15、具有多场景轮巡抓拍、远距离卡口抓拍模式，支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取。 16、▲可在监视画面手动选定机动车辆，对该目标进行跟踪，具备布控接力跟踪功能，使用多台同型号设备外接平台并布控成功后，当任意一台设备监视画面中出现布控名单中的机动车时，设备可触发报警并跟踪，客户端软件可自动调用显示正在进行跟踪的设备的监控画面。 17、支持在不大于AC24V±25%电压变化范围内正常稳定的工作。 18、环境适应性良好，支持在温度变化范围：-40℃-70℃的环境下正常稳定的工作。 |
| 3 | 集成技术服务 | 1 | 项 | 1、无线便携式测速抓拍系统、智能图像捕捉头调试。 2、故障排查和故障修复3年集成服务。 |
| 4 | 集成技术维保 | 1 | 项 | 无线便携式测速抓拍系统、智能图像捕捉头三年标准三包维保 |
| 十一、无线便携式违法占用应急车道监测设系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线便携式违法占用应急车道监测设系统 | 2 | 套 | 1、分辨率≥1080P，图像画面清晰、细腻，满足图像采集需求。 2、支持WIFI热点，可通过平板/手机控制，支持自定义语音导入，可关联智能分析报警，支持5G回传功能。 3、信噪比≥56 dB，支持360度连续旋转，垂直旋转范围：-20度～90度。 4、支持双TF卡存储，宽动态≥100dB，亮度鉴别等级≥13级。 5、▲支持定时任务，当设备待机时间达到设定值时，可自动运行调预置位、巡航扫描、花样扫描等功能，按照所设置的轨迹完成≥6条模式路径，在非法访问、SD卡故障、存储卡满、IP地址冲突、网络断开时，可给出可听报警提示。 6、预置位数目≥256个，支持自动扫描，可完成水平扫描，可通过IE浏览器检测不同时间段的日志信息，日志信息保存在SD卡内。 7、支持日夜转换模式、3D降噪、宽动态、背光补偿、白平衡等功能，支持手动、定时、事件、远程抓拍图片。 8、▲支持用鼠标在图像画面中心框选任一区域，可放大缩小并移动至画面中心，具有电子防抖功能，能通过浏览器设置电子防抖功能开启/关闭，内置双拾音器，具备降噪功能，内置麦克风。 9、支持自动彩转黑功能，具有透雾设置、强光抑制、数字降噪设置选项，支持≥30倍光学变倍，≥16倍数字变倍。 10、支持接入蓝牙耳机，支持本地麦克风扬声器与对台对讲，内置锂电池可拆卸，并配有专用充电器。 11、▲具备GPS/北斗/混合定位功能，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息，支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出不少于30张人脸照片，并支持面部跟踪。 12、支持图像翻转功能，可通过IE浏览器开启/关闭图像翻转。 13、▲支持安全帽检测，同时检测≥30个安全帽，支持≥4种颜色，红色、白色、蓝色、黄色安全帽颜色检测，支持循环播报及关联语音报警输出，支持≥5个循环文件导入，≥5个语音报警文件导入，支持自定义语音播报，支持不戴安全帽报警照片以及取证录像，支持视频防抖功能。 14、支持≥1路12V可控电源输出，≥1路报警输入，泄漏电流≤5mA。 15、▲可对行驶车辆进行抓拍并识别车牌，支持黑白名单功能，可对黑名单车辆进场报警，并以语音的方式将布控车辆车牌号码报出，可对卡口车辆、压线车辆、逆行车辆、机占非车辆进行抓拍，抓拍图片数量可设。 16、支持自动白平衡功能，当使用环境实际色温在2800K ～10000K范围内变化时，摄像机应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩。 17、环境适应性良好，支持在-20℃～+60℃温度变化范围内能正常工作，防护等级≥IP66。 |
| 2 | 集成技术服务 | 1 | 项 | 1、无线便携式违法占用应急车道监测设系统调试。 2、故障排查和故障修复3年集成服务。 |
| 3 | 集成技术维保 | 1 | 项 | 无线便携式违法占用应急车道监测设系统三年标准三包维保 |
| 十二、交通视频大数据综合研判系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高速公路视频图像综合应用平台 | 1 | 套 | 1、提供视频汇聚、级联和视频运维等基础视频功能，提供卡口车辆查询、统计和布控应用，提供道路交通事件的监测、报警和统计应用，提供交通流量统计、交通参数统计和交通状态查询，提供交通诱导屏的控制和信息发布，并基于高速服务区提供客流、车流的监控、剩余车位的发布、危化品车辆的监管和AR实景监控的应用，为公路和高速公路路段监控、收费站出入口车辆识别、服务区诱导发布提供有效的管理手段，支撑管理部门进行交通运行监测、安全管理、应急指挥、决策支持和信息服务等业务应用。 2、视频应用：支持视频实时查看、录像查询、点位搜索、收藏、预案管理。支持切换至视频巡查经典模式（客户端模式）或切换回略缩图模式；支持查看收藏夹内点位，支持针对收藏夹内点位进行查看详情、预览及回放，并支持添加及删除收藏夹内点位；支持查看预案详情，并支持进行预案轮巡；支持设置预览画面水印；支持对画面进行电子放大；支持切换画面主子码流；支持时间轴缩放，支持鼠标悬浮查看鼠标所选时间；支持时间轴缩放，支持鼠标悬浮查看鼠标所选时间，支持画面播放控制，支持单帧前进播放，支持调整画面播放倍速；支持实时视频云台控制，可以在视频上直接控制，支持设置云台转动速度，支持焦距放大缩小，支持预置点设置、云台巡航。 3、车辆应用：支持车辆查询、统计和黑名单报警；支持普通过车统计、违法过车统计、交通状态查询、交通数据统计、客流数据统计。可以选择一个或多个点位，对其过车数据进行查询。查询条件包括：时段、路口、过车类型（正常车辆/违法车辆/无牌车辆）、车辆类型、车牌类型、车牌号码、车牌颜色、违法类型等条件，号牌支持模糊查询；支持曲线图、柱状图、报表展示统计结果；支持按卡口、方向、交通状态（拥挤、堵塞、无状态、畅通）、时间段、进行查询并导出；系统支持按卡口、统计类型（车道速度、车头时距、车头间距、空间占有率、时间占有率、小型车数量、中型车数量、大型车数量、重型车数量）、时间段进行统计并生成年月日报表，支持数据导出。 4、电子地图：支持资源搜索、收藏和聚合功能，支持视频监控资源预览、回放、状态查看、周边检索功能，支持gps定位和轨迹回放。支持监控点、卡口、报警设备、报警输入/输出、车载、单兵、无人机等类型资源在图上展示；支持分资源类型进行关键字模糊匹配检索，同时支持对资源进行全局搜索；地图支持拖动、滚轮放大缩小、重置恢复至地图初始化时的原始中心位置和地图层级，支持在地图上测量距离、面积，支持地图操作清楚及截屏；系统支持矢量地图、影像图两种地图之间的切换；支持框选、圆选、点选、线选、多边形选等多种方式进行地图空间查询，支持针对查询结果进行按类过滤展示，并支持针对不同类型点位进行预览、回放、批量收藏、预览上墙、跳转查询等操作；支持控制监控点在地图上显示或者隐藏，同时支持根据监控点的类型（枪机、半球、快球、带云台枪机）、在线状态、级联状态等属性进行显示筛选。 5、视频运维：支持针对监控点进行在线监测、视频诊断、录像检查；支持针对编码设备、存储设备、解码设备进行状态监控、管理及查看详情；支持运维告警、运维统计报表和运维概况展示。支持全局性地查看各服务器和组件的健康状况；支持针对所管理的服务器、组件和服务的运行状态进行监控，如果有异常则会产生告警；支持根据条件查询操作日志；支持查看对应服务器、组件和服务的系统日志信息。 6、交通事件：支持如停车、行人、拥堵、抛洒物等交通事件的检测和报警，通过报警助手进行实时报警展示，包括报警图片、报警录像和实时视频的查看，报警支持声音联动；在进行目标布控、系统管理下视频分析报警和报警设备联动配置时，设置了客户端联动提醒的用户，在登录报警助手后，当报警发生时，报警助手将显示报警信息；支持查看交通事件报警信息，包括监控点信息、卡口信息、事件类型及报警时间，支持查看抓拍图片、报警实时视频和视频回放；支持选择是否进行桌面弹窗及进行桌面弹窗的报警类型，同时支持设置人脸报警提示阈值；支持选择是否开启报警提示音，同时支持设定不同报警类型的报警提示音。 7、诱导发布：平台支持对接交通诱导，实现诱导屏节目、预案的管理和信息发布。 8、服务区AR实景监控：依托AR实景监控实现服务区的全景监控，通过叠加视频标签以一张图方式展示服务区的车流、客流和车位情况。支持标签管理，包括服务区标签、客流标签管理、人员密度标签管理、危化品车位标签管理；支持服务区可视化展示、服务区场景管理；支持客流统计、人员密度展示。 9、手机APP：支持手机APP实现随时随地的进行视频监控、录像回放和报警信息查看。 |
| 2 | 非现场执法应用子系统 | 1 | 套 | 1、包括违法数据检索、区间测速、违法数据初审、违法数据录入、违法数据复审、违法数据分析及工作量统计等应用。 2、支持违法数据进行分类存储，对外提供基于车牌号码、车辆类型、违法类型、车牌颜色等多种查询条件的综合违法查询服务，同时提供机动车违法车辆详情及违法数据分析展示。 3、支持对区间进行配置，包括区间名、开始路口、开始路口方向、结束路口、结束路口方向、距离、小型车最高速度、大型车最高速度、所属单位等信息。支持超速比、区间名称等区间测速违法查询。 4、支持根据查询时间、查询类型、过滤次数、车牌号码、车牌颜色、排除车牌查询出入城异常分析数据。 5、支持已审核条数及今日需审核条数统计，支持列表展示待审核的违法条数，支持大图、全屏展示过车图片、支持视频回放，支持展示机动车详细信息，对与疑似套牌、异常牌照，支持合成违法过车图片，支持显示剩余待审核数和已完成审核数。 6、支持违法数据总数、及同比环比变化，支持车辆违法次数排行、违法地点数据排行、违法类型数据排行。 |
| 3 | 稽查布控应用子系统 | 1 | 套 | 1、支持根据车牌布控、车辆模型布控下发不同布控类型，通过填写布控任务基本信息创新车辆布控任务。 2、支持对布控任务进行查看、修改及批量或单个撤控，同时支持数据批量导入及导入数据模板下载，支持将查询结果数据批量导出为Excel文件，提示支持按照目标类型、布控名称、审核状态以及布控目标为条件进行任务筛选。 3、支持根据查询条件可经过卡口、对机动车辆、异常牌照车辆、违法车辆以及红名单车辆进行查询。同时在提供基本过车信息的同时，还能展示路面状况、车辆形状、驾驶员和副驾驶员的面部特征，可切换到以记录的方式进行展示。 4、支持显示车辆与人脸的关联关系，当结果图片左上角出现关联人脸标志时表示搜索结果可关联人脸。同时，结果支持按照车牌或卡口分组展示，支持数据导出和展示方式切换，同时支持查看详情、地图定位、加入暂存架、查看视频回放、查看一车一档等，并支持以当前目标图片为条件进行以车搜车等功能。查询结果支持显示与目标存在关联关系的对象信息。 5、支持通过分析一张过车图片来检索相应车辆的过车记录和过车详情。若目标图片中存在人脸关联，则支持将选中的目标图片作为以脸搜脸或以脸搜证的条件。查询结果支持显示与目标存在关联关系的对象信息。 |
| 十三、后端系统平台建设及配套设施 |  |  |  |  |
| 1 | 平台应用管理服务器 | 3 | 台 | 满足或优于以下性能配置： 1、CPU：4颗Xeon® Gold 6140（18核，2.3GHz） 2、内存：32G*16 DDR4，48根内存插槽，最大支持扩展至6TB内存 3、硬盘：8块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，最高可支持24块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SAS/SATA硬盘 4、阵列卡：RAID_2G卡，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60 5、PCIE扩展：最大可支持16个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 6、其他接口：1个RJ45管理接口，6个USB 3.0接口，2个VGA接口,1个串口 7、电源：550W（2+1）高效铂金CRPS冗余电源 |
| 2 | 视频云存储系统 | 1 | 套 | 1、云存储系统部署，支持前端设备和存储设备之间直接存储。 2、支持多存储设备容量整合，形成录像池，可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间。 3、支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡。 4、支持单个客户端从多台存储设备并行高速下载指定时间段的录像。 5、可实现视音频流直接在云系统上进行存储，支持采用流媒体直存转发方式，无需配置存储转发/流媒体服务器。 6、支持智能流直接在云系统上进行存储，无需配置存储转发服务器。 7、▲支持云存储系统中内嵌智能和大数据分析功能，支持视频流实时结构化，海量摘要分析及查询等功能，无需单独智能服务器，智能模块支持集群部署，具有负载均衡、集群容灾、性能线性提升、横向扩展等集群特性。 8、▲支持云存储系统可视化，视频按天统计写入量、图片和文件按天统计写入个数与容量、云存储系统容量（总容量、已用容量、剩余容量）、设备数量等信息，统计信息支持以RESTful协议对接。 9、支持存储节点及硬盘即插即用，原数据无需迁移，无需任何配置，一分钟内完成扩容。 10、须支持录像完整率检测、监控点在线状态检测、硬盘状态检测，支持报警联动短信和邮件实现无人值守； 11、云存储系统支持分域管理，当单个域中设备接入到同一个交换机时，可实现数据流分域控制管理，域内业务不受其他域影响。 12、▲支持SAN/NAS文件以Restfull协议方式访问，支持每个文件写入后索引在多节点间异步同步，提取文件的URL可回调到应用平台服务器，支持单个SAMBA共享文件夹，可对≥125个用户同时进行管理，支持单个ftp共享文件夹，可对≥125个用户同时进行管理。 13、▲支持回收站功能，防止数据误删，支持回收时间配置，支持录像完整率检测、监控点在线状态检测、硬盘状态检测，支持报警联动短信和邮件实现无人值守，支持≥50条/秒报警，支持配置≥30个用户接收报警信息，支持录像巡检功能，可显示秒级录像缺失结果。 14、▲支持对频繁上报的同一个告警信息进行分析过滤，经过告警分析规则的过滤后，支持在指定时间后再一次上报到运维平台，支持两朵云的数据灾备，可通过同一图片、对象的URL对主、备云上的数据进行访问，客户端无感，支持图片云间灾备，图片在主备云中URL一致，实现图片无缝提取。 15、支持云存储容量自动检测功能，支持当前云存储容量不足时视频录像可根据策略自动切换到其它云存储中进行存储。 16、支持对多套云同时进行管理，支持对添加多套云、修改、查看多套云的信息。 17、▲支持视频片段的对象化，支持指定视频片段的唯一对象名称并下发开启录像指令，云存储从监控点取流之后进行对象化存储，后期用户可以根据该对象名称提取该对象数据，支持在管理节点全部故障、存储节点出现批量故障时，只要存在一台有效的存储节点设备，业务就不会中断。 18、支持在运维监测功能页面显示存储硬盘的健康状态，便于存储硬盘的生命周期管理。 19、系统根据当前节点状态使用相应的容错算法以提高节点容错能力。 20、支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、格式化系统。 |
| 3 | 云存储系统平台 | 9 | 套 | 1、提示视频云存储24*8T空间系统和云计算系统提供便捷的融合运维管理应用。 2、对计算存储融合系统提供硬件监控、系统监控、业务监控、告警分析、数据分析、系统健康分析、智能巡检等应用。 3、为上级管理应用提供运维接口。 4、支持对项目的计算和存储系统的硬件、系统、业务异常等紧急情况TOP5进行及时告警；支持对设备的CPU\内存\压力\接入点位数等综合性能消耗情况进行对比，统计出TOP10排行。能让运维人员及时发现并上报项目系统和设备的异常情况。 5、支持实时采集云计算宿主机、虚拟机、容器、共享存储的硬件、系统等运行情况，并对数据进行全面统计分析展现。 支持实时采集云存储管理节点、存储节点的硬件、系统等运行情况，并对云存储系统的业务数据进行采集，如录像巡检、视频质量、图片数据、录像天数检查、EC纠删等级降级等。 6、提供多类型告警服务，全面掌控视频云存储系统运行状况。告警信息可通过web、邮件、短信及时通知给运维管理人员。 7、支持录像巡检业务，可按日历、月历查询点位录像巡检信息；支持录像天数检查，可审查存储系统的录像数据周期是否满足需求；支持图片监控，可对某时段、某同图片类型的图片张数和容量进行监控。 8、支持对视频云存储软、硬件告警信息管理查询。支持对服务进程、使用空间、硬件节点、监控点位、EC安全等级、SSD磁盘寿命等告警信息采集统计，告警信息可通过短信方式通知维护人员。 9、支持对视频云存储可用空间、云压力、节点设备、录像巡检等信息状态进行统计分析；支持对通用告警信息进行统计分析。统计分析信息支持柱状、饼状等多方式进行展现。 |
| 4 | 云存储管理系统 | 3 | 套 | 1、支持分布式对称架构与非对称架构自由切换服务。 2、自动检测：支持当前云存储容量不足时视频录像可根据策略自动切换到其他云存储中进行存储。 3、智能检索：支持在检索区域中搜索出与目标图片相似的图片，支持对智能信息进行智能检索并浓缩播放。 4、初始化：支持一键初始化单台设备服务，支持选择删掉RAID重新组建新RAID后的存储设备初始化方式，支持选择只删除数据不重建RAID的初始化方式。 5、容错能力：支持系统内多存储节点故障后，只要系统内的正常存储节点不少于1台，仍可进行正常的录像写入，仍具备磁盘间容错能力，系统支持同时对多个云的监控和维护。 6、集中管理：支持高速交换、IP交换、外接第三方存储，支持多种存储形态同时存在云中，支持对云存储系统中的附属流按照常用的智能视频分析规则。 |
| 5 | 云存储运维系统 | 1 | 套 | 1、运维业务重构：支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置。维护状态下磁盘及节点下线均不会进行重构，支持对标明重要的特定文件中的数据优先重构。 2、运维业务处理：支持存储设备快速格式化，秒级完成格式化服务，支持故障自动处理功能服务，对于节点失效、硬盘故障等，能够自动感知和处理。 3、扩容运维处理：存储节点、硬盘即插即用，原数据无需迁移，无需任何配置，一分钟内完成扩容，支持设备节点在线动态增加和移除，不影响读写业务，数据节点支持双份、多份复制方式，确保数据完整。 |
| 6 | 网络存储系统 | 1 | 套 | 1、支持海量数据检索、分析及存储，信息深化应用。 2、支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔。 3、支持双系统，支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能。 4、可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构，支持在最大画面分屏显示模式下播放录像时，可拖动改变各通道视频播放的时间位置。 5、可接入MPEG4、H.264、H.265、SVAC的前端设备并存储录像文件。 6、▲支持人脸、人体和车辆识别算法的融合应用，并可以手动方式进行切换，支持从录像文件的一个时间点提取一张压缩图片，支持并发≥8路文件上传中心存储，单路带宽可设，支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘总容量。 7、▲支持并发≥18路文件直接上传存储，单路上传与下载的速度可设，支持采用文件打包的方式将若干个小文件打包成一个较大的文件，可对文件、目录设置存储周期，当文件、目录的存储时长超过存储周期，则删除该文件、目录，可将数据随机分散存储至各个硬盘，可参与全盘某种业务。 8、▲当开启智能录像时，设备可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式，前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网。 9、设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储，支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。 10、可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 11、可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 12、▲名单库容量支持≥100万，支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，支持识别人脸性别，支持对图片中的行人是/否为少数民族进行识别，支持人员频次报警功能，人员在设定时间内的出现次数超过设置阈值会产生报警。 13、▲支持新增单个智能分析任务和批量新增智能分析任务功能，支持检测区域、屏蔽区域规则配置和大目标模式开启，支持实时取流分析任务分析结果的动态展示，支持按人体检索图片，并可显示该人体所在的环境图片、可回放该人体录像前后≥10s的视频图像。 14、支持通过车牌号、时间进行布控，支持按照模板批量导入导出布控信息，支持历史布控记录检索。 15、设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署。 16、在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像，可输入车牌号码可查证出相关图片和视频。 |
| 7 | 地图引擎系统 | 1 | 套 | 1、 支持通过按住鼠标左键，任意拖动地图到屏幕的中心位置。 2、 支持通过滚动鼠标滑轮，进行地图层级的放大缩小。 3、 恢复地图初始化时的原始中心位置和地图层级。 4、 测量分为测距和侧面积两种测量方式。支持用户对地图上某段路段进行测距或计算某个面积的大小，方便用户掌握路段距离，为指挥决策提供数据支撑。 5、 支持用户清除地图上不需要的要素或空间查询条件下的资源，如用户在地图上重新进行空间查询，或者把测距、测面积的数据清除掉。 6、 对当前地图及其上的要素进行截图，支持保存为本地图片。 7、 地图显示界面，进行系统页面布局设计时，始终坚持的一个原则就是尽量保持地图最大化，所以对于包含有地图的模块，提供地图全屏的功能，只显示地图基本的操作以及空间查询，左侧资源查询面板支持收起，需要可以再次完整显示出来，保证用户看到地图的视野尽可能大。 8、 从基础视频平台同步到指挥平台的监控资源，对包含经纬度的监控资源在地图上定位展示。根据地图缩放级别，通过聚合方式来展示视频监控资源。 |
| 8 | 结构化大数据存储系统 | 1 | 套 | 1、支持在正常提供服务的情况下进行集群扩容，即增加集群服务器数量。当集群中任意节点发生故障时，集群可保持正常工作且数据不会丢失。 2、支持50个用户并发，查询检索效率不低于4.5亿条数据/s，以图搜图效率不低于2000万条模型/s。 3、支持在正常提供服务的情况下进行集群扩容，即增加集群服务器数量。当集群中任意节点发生故障时，集群可保持正常工作且数据不会丢失； ▲4、支持统计无线终端采集总数、无线终端采集去重总数、关联身份采集总数、热点采集总数；支持展示机具统计、关联身份总量分布、昨日数据采集状态、昨日mac采集波动较大机具；支持按照昨天、最近7天、最近30天统计无线终端采集TOP榜，关联身份采集TOP榜。 5、支持建立不少于1000个人脸库并提供检索服务，通过一张人脸图片进行图片相似度的匹配搜索，并支持按相似度排序； 6、支持同行人分析，通过本地上传人脸图片，根据相似度、同行次数、同行间隔时间、时段、抓拍范围等条件，检索出符合该查询条件的人脸图片分组，并按同行次数降序排列； ▲7、支持使用单张或多张图片进行以人搜人，选择时间段、监控点（支持树形选点和地图选点），结果按照相似度降序排序；支持本地上传图片进行以人搜人，系统可自动识别人体；支持从搜索结果中选择图片进行以人搜人，或将搜索结果中的图片添加到多图搜索，可以添加不少于5张图片； 8、支持人员落脚点分析，通过本地上传人脸图片，根据最小相似度、出现时间、时段、抓拍范围等条件，在抓拍库中检索出符合该查询条件的人员在不同监控点下的出现天数、次数及抓拍图片详情； 9、支持通过本地上传人脸图片，与静态库中的人脸图片进行相似度比对，检索出符合条件的人脸图片并按相似度进行降序排序，支持按人脸库、相似度、生日、性别、省份、城市、证件号等查询条件查询人脸，支持检索出人脸图片的身份信息详细内； 10、支持展示人体数据总量和今日结构化数据总量，实时任务分析结果总量与录像任务分析结果总量，监控点分析数据量排行TOP5，每日新增数据量折线图展示，可以选择最近7天或者最近30天。支持数据量密度统计，可以以月或者天为单位进行查询； 11、支持通过一张车辆图片进行图片相似度的匹配搜索，并支持按相似度排序，支持框选车辆图片中的特征区域，并对该区域进行相似度的匹配搜索，搜索结果按相似度排序； 12、支持分别按卡口、按时间、按归属地、按车型、按品牌、按违法类型、按区域统计违法过车数据； 13、支持对车辆模型进行布控，通过比对过车模型与布控库中模型的相似度实现报警功能； 14、实时更新过车记录；支持分析指定时间内，卡口总数、过车总数、异常过车次数、车辆总数、外地车总数、初次入城总数、最活跃卡口Top5，最活跃车辆Top5、属地分布Top5、品牌分布Top5，以及高峰时段，类型分布，车辆颜色分布。 15、支持1+1冗余电源模式，电源支持热插拔，不影响系统应用；支持电源+BBU模式，当市电断电，自动切换内置BBU支持服务器继续运行，同时BBU向大数据服务发送市电断电信号，大数据服务根据此信号自动关闭，保证数据正常落盘不会丢失； 16、可将多个以太网接口绑定为一个IP地址，当一个接口损坏时，仍应能正常工作。并在IE浏览器下，具有轮转模式、主备模式、XOR模式、广播模式、802.3ad模式、TLB模式、虚拟化模式、容错模式、负载均衡模式设置选项； ▲17、支持关联人脸、人体、车辆进行综合查询。 |
| 9 | 云结构化系统 | 1 | 套 | 1、支持集群部署，支持黑名单库容量≥150万张图片，支持将黑名单库分为≥15个库分别管理，每个库设置不同报警阈值或关联相机。 2、大数据写入情况下，人脸图片建模速度不低于160张/s。 3、支持根据需求进行硬件计算资源预分配，达到任务秒级处理，支持对突发的任务进行计算资源动态分配，算法资源动态管理，支持通过界面展示查看每种算法已使用/预分配的总资源 4、支持实时视频流全帧率活动目标智能分析，支持对录像文件加速进行活动目标智能分析。 5、▲支持在地图上对车辆和人员的轨迹进行刻画，对车辆和人员的时空信息进行还原，支持通过授权的形式去调用算法仓库中的不同的算法，实现全分析，支持同一时间并发运行多种不同的算法，支持对视频进行人脸、人体、车辆的全分析，支持对图片进行人脸、人体、车辆的全分析。 6、支持jpg、jpeg、png、gif、bmp，tif图片格式，支持检出水平转动不超过60度，俯仰角度不超过45度的人脸。 7、支持对人脸图片在人脸被遮挡住半边脸的情况下，可正确检测人脸，检出率不小于99%，支持对人脸图片识别人脸性别，检出率不低于99%，识别准确率不低于99%。 8、单个人脸检测结果，系统存储的人像特征数据大小不大于1K字节。 9、▲支持通过界面展示查看算法仓库支持的算法列表，包括算法名称、分析类型、分析目标、算法厂商、芯片平台、算法版本和详情信息，算法仓库支持的算法包括人车分析算法，人脸检测算法、人脸分析算法、车辆分析算法和卡口车辆分析算法，并支持对算法进行查询，支持集成运行第三方算法，并支持对算法进行管理，支持对视频和图片中的无牌车辆进行识别，光线正常，图片无牌车识别准确率不低于99%。 10、支持识别102×126～1600万像素、≤8MB、两眼瞳距≥18像素点、比对水平偏转≤60度，俯仰角度≤45度的人脸图片。 11、支持使用视频中的人员截图或目标人员照片在监控视频中抓拍形成的图像库中搜索相似人员，得到相似度并排序。 12、▲支持一个画面中两眼瞳距18像素点以上的≥30张人脸同时进行检测，光线正常，人脸图片的检出率不低于99%，人脸检测后台响应时间不超过1秒，支持对视频和图片中车辆的子品牌进行识别，图片识别支持不少于5200种车辆子品牌和年款的识别（正向），支持不少于2600种车辆子品牌和年款的识别（背向），视频识别支持不少于2000种车辆子品牌和年款的识别，光线正常，图片车辆子品牌识别白天正向准确率不低于99%，背向准确率不低于95%。 13、支持对人脸图片识别人脸是否微笑，检出率不低于99%，设备对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的黑名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示。 14、支持对图片中的背向车辆进行检测识别，支持图片中背向车辆颜色、车辆类型、车辆子品牌识别。 15、支持对时长≥180分钟的目标稀疏视频进行人员、车辆的结构化处理，处理时间小于80秒。 16、支持导入两张人脸照片进行一对一比对，输出比对相似度，比对速度不低于64次/s，1V1平均响应时间不超过1秒。 17、支持视频和图片中主/副驾驶遮阳板打开检测识别，图片主/副遮阳板打开检测准确率不低于99%。 |
| 10 | 车辆视频云结构化系统 | 1 | 套 | 1、实现结构化信息数据深度挖掘。 2、支持图片背向车辆颜色、车辆类型、车辆子品牌识别。 3、支持对车辆号牌遮挡、污损状态的检测识别。 4、支持无车牌车辆的识别，识别准确率，白天不低于95%，晚上不低于90%。 5、▲支持对副驾驶是否怀抱婴儿进行检测，支持对车辆挡风玻璃是否有卡片进行检测，支持纸巾盒检测识别,并能够检测出纸巾盒的相对坐标位置及个数。 6、▲图片处理速度不低于25万张/小时，支持对是否有天窗、行李架、车身喷字、备胎等特征的检测，支持新能源汽车号牌检测，识别准确率不低于95%。 7、支持对图片中的正、背向车辆进行以图搜图建模功能。 8、支持以图搜车功能，上传车辆的图片，比对后可输出达到设定相似度的过车图片。 9、车辆以图搜图准确率，正向车辆以图搜图前5个出现目标车辆的命中率不低于97%，正向车辆以图搜图前10个出现目标车辆的命中率不低于98%。 10、▲支持三轮车有篷无篷检测，是否载人检测，在获取相应算法授权情况下算法仓库支持的算法类型包括人脸算法、车辆算法和人体算法等，并支持对算法进行查询。 11、▲支持识别一张图片中的多辆车辆信息，支持对渣土车是否盖板进行检测识别，支持按异常牌照、违法车辆、布控车辆、红名单对车辆进行查询。 12、支持900万像素及以下图片的结构化处理，支持对车辆进行布控，在分析过程中对布控车辆进行报警，输出布控车辆出现的时间及点位。 13、支持本地导入车辆图片进行分析、检索、以图搜图的功能。 14、支持不小于11种车身颜色识别，识别准确率，白天正向不低于95%；白天背向不低于92%。 15、支持对主、副驾驶人员抽烟动作进行检测识别，支持前排人数检测，准确率不低于91%。 16、支持包括但不限于92式民用车牌，警用车牌，左右军车牌，02式个性化车牌,黄色双行尾牌,上下军车牌，04式新军车牌,使馆车牌,一行结构的新武警车牌等车牌类型的检测识别。 |
| 11 | 平台数据库服务 | 2 | 套 | 1、 提供备份数据还原，主要包括部署检测工具、数据库还原工具、配置文件还原工具，支持备份的全量数据的还原。 2、 备份数据还原工具支持数据恢复的内容包括核心服务数据库数据、核心服务配置文件、日志服务组件的操作日志数据、组件的数据库数据、组件的配置文件；数据还原只支持全局数据恢复，不支持单组件和分布式部署的单服务器数据恢复。 3、 运管页面提供还原功能，支持对核心服务及组件的数据进行还原。 |
| 12 | 数据推送网关服务 | 1 | 套 | 1、数据共享实现用户将本级及下级域中的卡口抓拍：包括过车数据和违章数据、人脸抓拍及人体抓拍数据以及WIFI数据共享至选中的上级域。 2、支持配置推送数据详情，例如支持设置卡口抓拍数据推送配置，包括接收方、数据类型、图片传输类型、图片分析类型等。 3、支持设置人脸抓拍数据推送配置，包括接收方、图片传输类型、是否级联模型等。 4、支持设置人体抓拍数据推送配置，包括接收方、图片传输类型、是否级联模型等。 |
| 13 | 违法数据对接网关服务 | 1 | 套 | 1、通过将违法数据进行分类存储，对外提供基于车牌号码、车辆类型、违法类型、车牌颜色等多种查询条件的综合违法查询服务，同时提供机动车违法车辆详情及违法数据分析展示。 2、支持展示抓拍图片清晰大图、地图定位及目标具体信息，包括采集地点、采集时间；支持特征抠图合成和相邻卡口补图完成。 3、支持展示机动车详细信息，对疑似套牌、异常牌照车辆上传至对应涉牌涉证研判，支持违法信息展示及违法类型修改。 4、支持平台不同维度数据分析及辅助决策，支持违法数据总数、同比环比变化、违法数据趋势展示。 5、支持车辆违法次数排行、违法地点数据排行、违法类型数据排行，支持违法审核数据分布、审核通过上传状态分布、违法车辆归属地分布。用户可利用此数据对违法过车量较多的路口加强交通管理、提供出勤参考，减少交通事故的发生概率。 6、支持违法数据推送给上级平台。 |
| 14 | 图片接入服务 | 1 | 套 | 1、 平台支持违法数据录入违法数据，包括车辆识别信息：车牌号码、车牌类型；机动车信息：中文品牌、发证机关、车辆类型、车身颜色、车辆型号、识别代号、车主姓名、联系方式、详细地址；车辆违法信息：违法类型、违法地点、违法时间、车辆类型、实测速度。 2、 支持上传6张违法过车图片，以缩略图的形式排列显示，默认按顺序填充在图片合成区，上传的违法过车图片可以切换布局（水平布局、垂直布局、田字布局）显示。 3、 支持插件技术，对于不同厂家的编码设备接入和非标的第三方平台接入，可通过封装插件，导入平台实现支持。 |
| 15 | 视频监控网络终端识别安全管理系统 | 1 | 套 | 1. 支持对网络中的未知设备（无法提供设备管理权限）、未知端点、未产生流量的端点主动发现。包括但不限于交换机、路由器、防火墙、服务器、PC终端、打印机、摄像头、配电终端、RSU等。 2. 能够自动识别接入网络所有IP端点，识别信息包括端点IP、MAC、端点类型、操作系统、厂商信息，在线状态、合规状态等； 3. 能够识别出至少10家主流摄像头信息，至少10家主流网络设备厂家及类型； 4. 能够发现和识别网络中的NAT设备及下挂终端。能够识别出NAT设备的IP、MAC、设备类型、操作系统、厂商信息，能够识别出NAT下挂终端的数量及终端类型、操作系统。 5. 能够对AD 域控上的主机列表进行 WMI 查询，获取域控中所有端点信息。 6. 能够主动识别视频网中的NVR设备，并能够对NVR下挂所有摄像头进行识别。 7. 能够主动判断和识别网络中是否存在HUB，并通过端点拓扑进行展示。 8. 能够识别出HUB下接入终端的IP、MAC、设备类型、操作系统、厂商信息； 9. 内置丰富设备指纹库，包括但不限于网络设备、服务器、安全设备、PC终端、无线设备、智能终端、语音终端、安防监控终端、工控终端等，支持终端指纹支持自定义。 10. 能够自动识别非法私接、仿冒的设备，并实时告警，告警方式包括但不限于：大屏、短信、邮件；同时能够主动将非法设备加入黑名单，阻断非法设备的接入； 11. 为了确保接入端点的合规，保障在网端点的安全，新的端点接入网络后，即使没有产生流量，也能够对此端点合规性进行判断，并主动对非法端点阻断； 12. 能够支持多种用户准入方式。支持纯Web认证和客户端Portal认证，支持IPV6纯Portal认证以及NAT环境下的Portal认证；基于不同的端口组、WLAN SSID、终端操作系统推出不同的认证页面；支持Web Portal页面可视化定制；支持无感知认证，可在多台认证设备间漫游； 13. 具备网络设备管理员登陆认证能力，并能够根据管理员身份控制网络设备的操作权限。设备管理用户支持从ldap中同步； 14. 网络中所有IP端点类型、数量、在线状态、合规状态、告警信息统一图形化展示； |
| 16 | 网络安全云系统 | 1 | 套 | 一、基本要求 1. 整机吞吐量≥9Gbps，并发连接数≥500万，新建连接数≥8万； 2. 配置3年AV防病毒安全、IPS 特征库及应用识别特征库授权升级服务； 二、技术参数要求 1. 支持实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。 2. NAT功能：实现一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能；NAT地址池支持动态探测和可用地址分配； 3. VPN功能：实现高性能IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能；支持IPsec VPN隧道自动建立，无需流量触发；SSL VPN支持IPv6接入方式，包括TCP/WEB接入和IP接入； 4. 支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量； 5. 攻击防护：实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能； 6. 支持扩展WEB安全防护：支持对网络设备、网页服务器、数据库等设备的专属特征分类，支持CC攻击防护，可基于检测请求报文头的X-forward-for字段，以获取真正的源IP地址； 7. 应用识别：支持至少5000条以上的应用识别，且提示风险类型及风险级别，便于用户根据实际情况进行上网行为管理； 8. 终端识别：当终端流量流经设备时，设备可以分析并提取出终端信息，例如终端的厂商、型号等，并支持在终端信息发生变更时（比如将原厂商的摄像头换为其他厂商的摄像头）向用户发送日志，提示用户。 9. URL过滤：支持联动云端URL地址库进行全面实施核查。 10. 可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，报文流处理模式，实现病毒日志和报表；可基于病毒特征进行检测、动作响应、提供报表。发现病毒发送的告警信息，支持用户编辑告警内容； 11. 支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单； 12. 加密流量检测：支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项； 13. DDoS防护：支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略； 14. 负载均衡：支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。支持服务器负载均衡支持基于HTTP RADIUS MYSQL等应用类型的匹配，支持基于IP流量特征、ISP 、用户、入接口、tcp载荷等类型的匹配规则； 15. 所投设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能； 16. 支持2台设备堆叠成一台设备使用，实现统一管理，统一配置，所投设备支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署； 17. 设备管理：支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步； |
| 17 | 路由转发能力系统 | 1 | 套 | 1、性能：包转发能力≥3Mpps； 2、IPv4路由：支持静态路由；动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS；路由迭代、路由策略、ECMP（等价多路径）；组播路由协议：IGMPV1/V2/V3，PIM-DM，PIM-SM，MBGP，MSDP 3、IPV6路由：支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE；IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP；支持静态路由；动态路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+；IPv6组播协议：MLD V1/V2，PIM-DM，PIM-SM 4、支持虚拟化特性； 5、上网行为审计：支持记录终端用户访问互联网的日志，包括：用户名、源/目的IP地址、时间、访问的域名、URL； 6、应用识别控制：支持对PC、移动终端常见互联网应用识别，并能够针对应用下发过滤和限速控制策略； 7、URL过滤黑名单：支持对终端用户域名访问控制功能； |
| 18 | 集成技术服务 | 1 | 项 | 1、系统平台、设备调试。 2、故障排查和故障修复3年集成服务。 |
| 19 | 集成技术维保 | 1 | 项 | 系统平台三年维护和升级服务、设备三年标准三包维保 |
| 十四、指挥中心LED大屏系统及配套建设 |  |  |  |  |
| 1 | LED室内P1.5全彩显示屏 | 16 | ㎡ | 1.像素结构 表贴三合一 SMD1212 黑灯 2.像素间距（mm） ≤1.53 3.模组分辨率（W×H） 208×104 4.箱体材料 压铸铝 5.模组重量（kg/块） ≤0.2 6.模组最大功耗（W/块） ≤12 7.像素密度（点/m2 ） ≥426798 8.维护方式 全前维护 9.显示屏亮度（nits） ≥600 10.色温（K） 8000—19000 可调 11.水平视角（°） ≥170 12.垂直视角（°） ≥170 13.对比度 ≥4000:1 14.亮度均匀性 ≥97% 15.色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内 16.最佳视距（m） ≥2 17.峰值功耗（W/m2） ≤650 18.平均功耗（W/m2） ≤170 19.供电要求 AC220-240V 20.驱动方式 恒流驱动 21.换帧频率（Hz） 60 22.刷新率（Hz） ≥3840 23.工作温度范围（℃） -10—40 24.存储温度范围（℃） -20—60 25.工作湿度范围（RH）无结露 10-80% 26.存储湿度范围（RH）无结露 10-85% |
| 2 | LED副屏 | 4 | ㎡ | 1.像素结构 表贴三合一 SMD1212 黑灯 2.像素间距（mm） ≤1.53 3.模组分辨率（W×H） 208×104 4.箱体材料 压铸铝 5.模组重量（kg/块） ≤0.2 6.模组最大功耗（W/块） ≤12 7.像素密度（点/m2 ） ≥426798 8.维护方式 全前维护 9.显示屏亮度（nits） ≥600 10.色温（K） 8000—19000 可调 11.水平视角（°） ≥170 12.垂直视角（°） ≥170 13.对比度 ≥4000:1 14.亮度均匀性 ≥97% 15.色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内 16.最佳视距（m） ≥2 17.峰值功耗（W/m2） ≤650 18.平均功耗（W/m2） ≤170 19.供电要求 AC220-240V 20.驱动方式 恒流驱动 21.换帧频率（Hz） 60 22.刷新率（Hz） ≥3840 23.工作温度范围（℃） -10—40 24.存储温度范围（℃） -20—60 25.工作湿度范围（RH）无结露 10-80% 26.存储湿度范围（RH）无结露 10-85% |
| 3 | LED控制器 | 8 | 张 | 1、分辨率≥1920×1200，支持≥4K分辨率视频信号接入。 2、视频信号输入输出接口具备≥1个DVI进，≥1个HDMI进,≥1个DP进,≥1个VGA进,≥8个RJ45出。 3、支持多台设备同时远程重启，支持通过客户端操作。 4、支持对图像的对比度、清晰度、饱和度进行调节，支持通过客户端、遥控器进行操作。 5、客户端操作可使LED箱体显示实际连线编号，方便快捷连线编号，无需到屏后查看编号。 6、支持640×480-3840×2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入，支持640×480-3840×2160之间的多种分辨率视频信号输出，支持缩放功能，可将输入信号进行缩放，以匹配LED的分辨率进行输出。 7、支持将输入为30hz的信号转成60HZ的信号输出，支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、PAD、物理按键进行调节，支持多台设备通过客户端/遥控器/PAD同时进行亮度调节。 8、支持拼缝校正，支持亮暗线校正功能，可通过LED箱体物理调节、软件端两种方法进行调整，消除亮暗线。 9、支持信号源指示灯确认信号是否接入，支持信号源切换。 10、支持消除毛毛虫功能，当出现坏点损坏时，可开启功能，消除毛毛虫，客户端可开启LED显示屏除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升，支持图片上传作为底图显示，支持多图轮巡显示。 11、支持多台设备通过客户端/遥控器/PAD同时进行颜色调节，支持屏幕亮度校正。 12、支持自动/手动校时，支持配置文件导入、导出功能。 13、支持网线在线设备搜索，支持日志查询和用户手册查询功能。 14、具有绝缘电阻试验，电源（a.c.）引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥10MΩ。 15、电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受≥1.5kV交流电压，历时≥1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。 16、工作温度范围-10﹣55℃，泄漏电流应不大于5mA。 |
| 4 | LED屏支架 | 17 | ㎡ | 定制 |
| 5 | 配电柜 | 1 | 套 | 定制 |
| 6 | LED控制软件 | 1 | 套 | LED显示控制，支持LED屏画面分割、拼接，支持通过客户端对视频解码上墙。 |
| 7 | 视频图像控制系统 | 1 | 套 | 1、 支持网络、数字视频信号的接入和切换输出。 2、 支持原始视频数据无压缩直接交换输出。 3、 模块化输入、输出板设计，可根据需求组合为各种规格的数字视频交换矩阵。 4、 支持光纤级联和光纤集群。 5、 支持网络的和模拟的矩阵接入互联，通过网络或者通讯串口来实现相互之间的通讯和控制。 6、 具备三码流编码功能：支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 7、 应支持超高分辨率输入能力须满足或超过以下分辨率：支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8460、16384x6480等分辨率图像信号。 8、 支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 9、 具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于1ms。 10、 应能通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控；应能设定控制的优先级，对级别高的用户请求应保证优先响应。可提供对前端设备进行独占性控制的锁定及解锁功能，锁定和解锁方式可设定。 |
| 9 | 高清接入板 | 4 | 套 | 1、 支持小画面自动取子码流 2、 支持自定义输出口分辨率 3、 支持多电视墙切换 4、 支持快速场景切换及场景平滑切换 |
| 10 | 高清输出板 | 8 | 套 | 1、 支持视音频同步解码。 2、 支持WEB方式访问和操作。 3、 支持Android和IOS客户端访问和操作。 4、 支持键盘添加、配置和操作。 5、 支持GB协议接入平台实现管理和操作。 6、 支持NAT功能。 7、 支持远程控制网络、数字视频的切换上墙。 8、 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数。 9、 支持远程获取系统运行状态、系统日志。 10、 支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护。 |
| 11 | 台式电脑 | 18 | 台 | CPU：I5-10400及以上 ，内存≥8G DDR4，硬盘≥1000G SATA 硬盘显卡：2G 独立显卡，光驱：DVDRW，网卡：集成千兆网卡声卡：集成，键盘：USB 键盘 鼠标：USB 光电鼠标，系统：正版 WIN10 Home Basic 中文版；27寸显示器 |
| 12 | 高性能电脑 | 4 | 台 | CPU：i7-10700及以上，内存≥16G DDR4，硬盘≥512G 固态SSD， 硬盘显卡：4G显卡，光驱：DVDRW，网卡：集成千兆网卡声卡：集成，键盘：USB 键盘鼠标：USB 光电鼠标，系统：正版 WIN10 Home Basic 中文版； 27英寸IPS显示器，2K屏 |
| 13 | 集成技术服务 | 1 | 项 | 1、系统平台、设备调试。 2、故障排查和故障修复3年集成服务。 |
| 14 | 集成技术维保 | 1 | 项 | 系统平台三年维护和升级服务、设备三年标准三包维保 |
| 十五、机房和监控室优化升级 |  |  |  |  |
| 1 | 风冷型精密空调 | 1 | 台 | 1. 风冷型精密空调，送风方式为前上送风、前下回风。总冷量≥7.5KW，显冷量≥6.8kw（（机组的制冷量是在室外环境温度35℃（干球温度），室内温度24℃，相对湿度50%的条件下测定的。）；风量≥2000m³/h ³；净重量≤160kg |
| 2 | 机房新风系统全热交换器 | 1 | 套 | 新风量350m3/h， |
| 3 | 新风管道 | 38 | 米 | 直径150阻燃新风管道 |
| 4 | 新风电源及控制线缆 | 30 | 米 | ZR-RVV3*1.0mm2 |
| 5 | 铝合金微孔天花 | 134 | m2 | 600*600*0.80铝合金微孔天花板 |
| 6 | 天花龙骨、五金配件 | 134 | m2 | U型龙骨、三角龙骨、吊杆等，国标优质材料 |
| 7 | 保温棉 | 78 | m2 | B1级橡塑保温棉，20mm厚度 |
| 8 | 防静电活动地板 | 134 | m2 | 600*600*35，国标有边地板， |
| 9 | 静电地板支撑脚及横梁 | 134 | m2 | 国标优质镀锌，支撑脚高度=250mm |
| 10 | 地板周边支撑角钢安装 | 102 | m | L40*4镀锌角钢现场焊接 |
| 11 | 镀锌保护板 | 90 | m2 | 0.6mm厚度，保护镀锌板 |
| 12 | 不锈钢地脚线 | 102 | m | 304材质，1.0规格，内衬9mm板 |
| 13 | 双开甲级钢制防火门 | 1 | 套 | 1500mm×2200mm；防火等级：甲级，满足现行有关防火规范。含回补及修复 |
|  | 单开甲级钢制防火门 | 2 | 套 | 1000mm×2200mm；防火等级：甲级，满足现行有关防火规范。含回补及修复 |
| 16 | 总配电箱（AP1） | 3 | 台 | 成套配电箱，含ATS、电量仪、断路器、互感器、指示灯、监测主路市电电压、电流、功率等运行参数，带485通信输出接口 |
| 17 | 分配电箱（AP2） | 2 | 台 | 成套配电箱，含电量仪、断路器、互感器、指示灯、监测主路市电电压、电流、功率等运行参数，带485通信输出接口 |
| 18 | 市电输入主电缆 | 50 | 米 | YJV4×35+1×16mm2 |
| 19 | 总配电箱至分配电箱电缆 | 30 | 米 | YJV4×16+1×10mm2 |
| 20 | UPS输入、输出电缆 | 25 | 米 | YJV5×10mm2 |
| 21 | 精密空调电缆 | 20 | 米 | RVV5*4mm2 |
| 22 | 3P普通空调电缆 | 40 | 米 | RVV3*4mm2 |
| 23 | 机柜PDU电缆 | 100 | 米 | RVV3*4mm2 |
| 24 | 操作台及监控屏电缆 | 100 | 米 | RVV3*4mm2 |
| 25 | 机房专用接地线 | 30 | 米 | BVR35mm2 |
| 26 | 机房专用接地线 | 35 | 米 | BVR16mm2 |
| 27 | 机房专用接地线 | 100 | 米 | BVR6mm2 |
| 28 | 编制铜带 | 60 | 米 | 6mm编制铜带 |
| 29 | 等电位连接铜排 | 40 | 米 | 30*3紫铜排 |
| 30 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1 | 套 | 1.采用预制式全淹没七氟丙烷气体灭火系统（无管网），储瓶规格：90L； 2.设计浓度为9%，气体喷放时间为8秒，灭火时间：≤10s， 灭火浸渍时间5分钟； 3.启动方式：自动、手动、机械应急手动启动； 4.系统工作压力：2.5 MPa（20℃）； |
| 31 | 七氟丙烷灭火药剂 | 85 | kg | 1.纯度≥99.9%； 2.水分≤1mg/kg； 3.酸度≤1mg/kg； 4.蒸发残留物≤0.001% |
| 32 | 气体灭火控制器 | 1 | 台 | 1.交流输入电压：220V, 50Hz 2.交流输入功率：≤100W 3.直流备电：DC24V/5Ah,全密封免维护蓄电池 4.使用环境温度：0℃～40℃；相对湿度：≤95 (不凝露) 5.容量：1区（可选1-4区）；回路容量≤160点 6.24V电源最大输出电流：2A（瞬态输出可达3A） 7.总线长度：≤1500米 |
| 33 | 紧急启动按钮 | 1 | 个 | 1.使用环境温度：-10～+50℃； 2.工作电压：16V～32V； 3.启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下启动”按键 |
| 34 | 声光报警器 | 2 | 个 | 1.使用环境温度：-10℃～55℃；相对湿度：≤95 RH (不凝露) 2.电源电压：DC 24V 3.动作电流：≤75mA（平均值） 4.报警声压级：距正前方3m处≥ 75dB（A计权）；变调周期：1.5s～2.5s 5.基本闪光频率：60～90次/分 6.线制：电源（无极性） |
| 35 | 放气指示灯 | 1 | 个 | 1.工作电压：DC22~28V； 工作电流：＜280mA 2.适用温度：-10℃~50℃；湿度：≤95%RH |
| 36 | 感烟探测器 | 2 | 只 | 1.使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ 2.使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 3.总线工作电压：DC24V脉动电压 4.报警确认灯：红色，巡检闪亮，报警常亮 5.外壳护等级：IP30 |
| 37 | 感温探测器 | 2 | 只 | 1.使用环境温度：－10 ℃ ～ +50 ℃ 2.使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 3.总线工作电压：DC24V脉动电压 4.动 作 温 度：56℃ ～ 66℃（出厂设置为56℃） 5.报警确认灯：红色，巡检闪亮，报警常亮 6.外壳防护等级：IP30 |
| 38 | 自动泄压装置 | 1 | 套 | 1.尺寸：300×300（mm）； 2.有效泄压面积：0.06平方米。 |
| 39 | 呼吸器 | 2 | 套 | 1.符合公安部标准GA209－1999规定； 2.防护时间：≥30分钟 |
| 40 | 应急照明灯 | 5 | 个 | 1.工作电压：交流220V 50Hz； 2.使用环境温度：0℃～50℃； 3.输入电压:AC220V/50HZ； 4.光源类型: LED； 5.应急时间:90min； 6.工作模式:持续式； 7.充电时间:≥24； 8.安装方式:挂壁式； 9.开关类型：停电 自动亮； 10.插头规格：三眼插头。 |
| 41 | 安全出口灯 | 2 | 个 | 1.工作电压：交流220V 50Hz； 2.使用环境温度：0℃～50℃； 3.输入电压:AC220V/50HZ 4.功率:3W LED； 5.应急时间:90min； 6.工作模式:持续式； 7.充电时间:≥24； 8.安装方式:挂壁式。 |
| 42 | 服务器机柜 | 4 | 套 | 42U标准服务器机柜，前后网孔门， |
| 43 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 2 | 箱 | CAT 6 UTP国标线缆 |
| 44 | 24口六类非屏蔽配线架 | 5 | 套 | 六类24位RJ45插座（1U，含模块） |
| 45 | 六类非屏蔽双绞线跳线 | 15 | 根 | 6类RJ45-RJ45非屏蔽跳线（2米） |
| 46 | 理线器 | 5 | 个 | 机架式1U理线器 |
| 47 | 设备承重架 | 7 | 个 | 机柜、精密空调、电池柜承架，采用50*50*5镀锌角钢现场焊接。 |
| 48 | 监控调度台 | 12 | 张 | 标准定制 |
| 49 | 办公椅 | 12 | 张 | 标准办公椅子 |
| 50 | 3P空调 | 2 | 台 | 3P冷暖空调 |
| 51 | 智能指纹识别门禁考勤一体机 | 3 | 套 | 1、支持读取Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡卡号； 光学式指纹模块，5000枚指纹容量； 2、10万张卡和30万记录存储； 3、上行TCP/IP、wifi组网； 4、输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 5、输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； 6、工作电压：DC 12V； 7、工作电流：1A(max)； |
| 52 | 动环管理系统 | 1 | 套 | 1、1U机架式结构，支持双电源输入，带液晶显示，面板可拆卸； 2、具有2个DB9形态RS232串口， 3、2个RJ45形态RS232/RS485复用串口， 4、2条各4个RJ45口独立RS485监控扩展总线 5、2个USB 动环监控系统接口 6、8路RJ11形态干接点输入接口 7、2路RJ45以太网口； 8、一个内置天线口； 9、可选配超长续航电池包； 10、可选配32G的SD存储卡； 11、可选配内置短信报警模块，动环监控系统，提供B/S访问桌面功能（用户可通过IE浏览器或者火狐浏览器进行登陆，查看整体微模块机房的运行状态），电子邮件报警与手机短信报警（需短信模块）、等报警功能；实现对UPS、精密空调、漏水、温湿度、烟雾的监控告警。 |
| 53 | 工频UPS | 1 | 套 | 工频在线式30KVA/24KW；为了避免售后责任推诿，UPS与蓄电池为同一品牌。 1、在线双变换式UPS电源 2、容量：30kVA/24kW 3、输入电压：380VAC/400VAC (3相) 4、输入电压范围：304VAC- 440VAC 5、输入频率范围：50/60 Hz ± 10 % 6、输出电压：380VAC/400VAC (3相) 7、UPS输入功率因素：≧0.8 8、为保证后期扩容需求，UPS电源应标配并机功能，在不增加并机附件的情况下，可在线进行扩容，应最少支持4台UPS并机。（验收测试项，如有不实将退货） 9、UPS应支持100%非平衡负载，满载时不平衡电压<1%； 10、LCD显示：中文显示UPS电源负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示。 11、UPS直流输入电压：29/30/31/32单节可调整（验收测试项，如有不实将退货）。 12、为确保UPS与消防系统联动，在紧急情况下迅速关闭UPS切断输出，UPS应具备EPO紧急关断功能。 13、UPS过载能力： 110%~ 150% 10分钟~1分钟；150%~ 160% >1分钟~200ms;>160%200ms 旁路过载能力： 150%~ 180% 1h~1min；180%~ 200% 30s~200ms;200ms for>200%。 14、为确保UPS电源系统蓄电池组放电后迅速恢复，UPS电源最大充电电流应≥40A。 15、UPS电源应采用热分流设计，所有PCB全部三防漆，且不经过风道，可靠性高，能适应各种工业环境； 16、UPS应标配干接点接口，可能通干接点监测UPS状态。 17、提供USB, RS485, SNMP等多种国际通用通讯接口，可扩展无线通讯模块，实现集中监控。 |
| 54 | 铅蓄电池 | 64 | 个 | 1、阀控密封式铅酸蓄电池专为UPS应用设计。为避免蓄电池与主机发生责任推诿，蓄电池须与UPS主机为同一品牌。12V系列100AH*32只。 2、高锡低钙多元合金，板栅耐腐蚀性强；不含水泥玻璃等杂质。 3、专利多层端柱密封结构，密封性可靠；专利子母板栅结构及极板高温高湿固化工艺，电池寿命长；高纯度原辅材料，自放电率低。绿色环保等优点。 4、标称电压（Vdc）:12;浮充充电电压：13.5-13.8Vdc;均充充电电压：14.5-14.9Vdc；浮充设计寿命：10年。 |
| 55 | 电池柜 | 2 | 套 | 1、箱体采用环保镀锌板材料，承载能力大，整柜静电喷塑、耐磨、防腐蚀、防火性能好、绝缘、经久耐用；2、4层2列，用于装置12V100AH32节蓄电池 |
| 56 | 集成技术服务 | 1 | 项 | 1、系统平台、设备、消防线路调试服务。 2、故障排查和故障修复3年集成服务。 |
| 57 | 集成技术维保 | 1 | 项 | 系统平台三年维护和升级服务、设备三年标准三包维保 |
| 十六、通讯网络 |  |  |  |  |
|  | 数据专线 | 4 | 条 | 满足本次带宽4条20M及以上的数据专线。 |
|  | 数据专线 | 40 | 条 | 满足本次带宽40条50M及以上的数据专线。 |
|  | 数据专线 | 1 | 条 | 满足本次物联网数据卡传输100M及以上的数据专线 |
|  | 物联网数据卡 | 1 | 项 | 物联网数据卡1TB/月流量池，最大可共享10张 |
| 服务要求 |  |  |  |  |
| 签订合同时间： |  |  | 自中标通知书发出后7个工作日内。 |  |
| 交付使用时间 |  |  | 签订合同之日起90日历天内交货、安装调试完毕并交付使用。 |  |
| 交货地点 |  |  | 按照采购方指定地点 |  |
| 质保期 |  |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除每项货物特别注明外，其余质保期不得少于一年。 |  |
| 付款方式 |  |  | 预付款为合同总价的30%，签订合同之日起7天内支付； 项目验收合格后一年内支付至合同价款的65%，两年内支付至合同价款的100%。 |  |
| 故障响应 |  |  | 接到故障通知后，2小时内做出响应，12小时内到达现场提供服务。保修期内产品出现故障，成交供应商免费为采购人提供服务并承担一切费用，保修期外发生维修只收取材料成本费。 |  |
| 其它要求 |  |  | 投标设备必须是全新的、满足本项目需求的原厂正品，成交供应商与采购单位签订合同前，必须提供原厂家出具的本地化售后服务证明原件。 |  |
| 注意事项： 1、投标报价超过采购预算金额的，响应文件按无效处理。 2、投标报价包含本次采购范围内的所有服务、设备价款、设备随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、安装、安装所需辅材、调试、检验、维护、培训、其他所涉及到的一切费用及在项目采购中产生的服务费用的总和，供应商综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |

# 第三章  投标人须知

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：G59高速公路桂平段交通安防管控系统项目 项目编号：GGZC2021-G1-50220-GXDH |
| 2 | 预算金额为： 人民币壹仟柒佰玖拾叁万叁仟肆佰捌拾壹元贰角柒分（¥17933481.27） |
| 3 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已下载招标文件的投标人；招标招标单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 4 | 投标文件组成：投标文件正本 1 份；副本 6 份。 |
| 5 | 投标截止时间及地点：投标人应于2021年10月14日上午9点00分前将投标文件密封送交到桂平市政务服务中心新大楼五楼【桂江西路中段原国会大厦（桂平市公共资源交易中心）】，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。 |
| 6 | 开标时间及地点：本次招标将于2021年10月 14 日上午9点00分在桂平市政务服务中心新大楼五楼【桂江西路中段原国会大厦（桂平市公共资源交易中心）】开标。 |
| 7 | 评标办法及评标标准：综合评分法。 |
| 8 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后5个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于招标文件指定媒体。 |
| 9 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起7个工作日内。 |
| 10 | 采购资金来源：财政资金。 |
| 11 | #### 付款方式： 预付款为合同总价的30%，签订合同之日起7天内支付； 项目验收合格后一年内支付至合同价款的65%，两年内支付至合同价款的100%。 |
| 12 | 投标文件有效期：90天 |
| 13 | 解释：本招标文件的解释权属于招标单位。 |
| 14 | 招标代理服务费：本项目招标代理服务费按发改价格〔2015〕299号文件“货物类”规定收取标准，由中标人向招标代理机构支付，具体费用为：人民币壹拾叁万捌仟陆佰陆拾柒元整 （￥138667.00）。领取中标通知书前，中标人应向招标代理机构一次付清采购代理服务费。 招标代理服务费缴纳账户： 开户名称：广西鼎荷工程管理有限公司中 开户银行： 中国建设银行股份有限公司贵港新城支行 银行账号： 45050175375500000163 |

投标人须知

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于G59高速公路桂平段交通安防管控系统项目（GGZC2021-G1-50220-GXDH）项目招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、招标单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

4、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

5、“★”系指实质性要求条款，必须满足。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人（负责人）为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，取消中标人资格并报政府采购监督管理部门处理。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

4.如不按规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。属于虚假、恶意质疑，招标人或招标人委托的招标代理机构将驳回质疑，并向有关监督管理部门报告将其列入不良行为记录名单。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标公告；

2.货物采购需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及评标标准；

5.合同主要条款格式；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；否则视为认可有关条款。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有下载招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由正本1份、副本6份组成；（包括资格及商务文件、技术文件、投标报价文件三部分组成）。招标文件要求提供的各种复印件，须加盖投标人单位公章，否则其无效（含正、副本，正本与副本不一致的，以正本为准）。招标文件要求“必须提供”的证明等材料，投标人必须全部提供，缺一不可，否则投标无效。

1. 资格及商务文件

★（1）投标声明书 (格式见附件) ；（必须提供）

★（2）法定代表人（负责人）身份证明（格式见附件）及法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件；

★（3）法定代表人（负责人）授权委托书（格式见附件）及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）

★（4）有效的营业执照副本复印件；（必须提供）

★（5）桂平市政府采购项目投标资格承诺函；（必须提供）；

★（6）商务响应表（格式见附件）；（必须提供）

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）：

（7）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目的中标通知书或合同）；

（8）节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件；

（9）投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其它材料。

★注：法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或授权代表签名并加盖单位公章。

2.技术文件

★（1）设备配置清单（均不含报价）；（必须提供）

★（2）技术响应表；（必须提供）

★（3）投标人的服务承诺书（含交付使用期、售后维保、技术服务、技术培训、服务承诺的内容和措施等，格式自拟；必须提供）；

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状；

（5）招标项目采购需求中要求响应或必须提供的材料；

（6）产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）；

3. 报价文件

★（1）投标函（格式见附件）；（必须提供）

★（2）开标一览表（单独封装，格式见附件）；（必须提供）

★（3）投标报价明细表（格式见附件）；（必须提供）

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（5）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函。

★注：法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或授权代表签名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

★1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、投标报价是履行合同的最终价格，采用投标价格为固定价格，总价包干，合同单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动。投标人在报价时应考虑各方面因素、各种风险和自己的承受能力。本项目设有上限价，如果投标人的投标报价超出招标人设定的上限价作无效标处理。经评标委员会审核严重不平衡的报价将不予接受。

★3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 投标文件的有效期

★1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人将资格及商务文件、技术文件按顺序装订成一本投标文件，开标一览表单独装订成册，正本1份，副本6份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6、投标报价明细表如有跨页，每页必须有法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖投标人盖章，否则投标无效。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

- 供应商应将投标文件按如下要求进行包装

（1）投标文件：所有正、副本一并装入一个投标文件袋内加以密封，在封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人（负责人）或其授权代表签字均可）。

（2）单独密封递交的文件：《开标一览表》及投标文件电子版（U 盘或光盘）应分别单独用信封封装密封。

（3）上述（1）、（2）均需在密封袋的封面上注明供应商名称、供应商地址、文件名称（投标文件、开标一览表、电子版等）、项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖供应商公章。

2、供应商应将上述文件在投标截止时间前递交至招标文件规定的地点。逾期送达或未按要求密封的投标文件将被拒绝或作无效投标文件处理，由此造成的风险由供应商承担。

3、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人或采购代理机构，撤回或修改投标文件的书面通知应由供应商法定代表人（负责人）或其授权代表签字确认；修改后重新递交的投标文件应当在封套上标明“修改投标文件”字样并密封，在投标截止时间前送达。投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1、招标文件未按照规定装订或密封的，或开标会上检查资料不完善的，其投标文件将被视为无效。

2、在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）货物允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离超过2项及以上的；

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价不符合招标文件要求，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）经评标委员会审核为严重不平衡、不合理报价的。

- 四、开标

（一）开标准备

招标人将于招标文件规定的开标时间在桂平市政务服务中心新大楼五楼【桂江西路中段原国会大厦（桂平市公共资源交易中心）】开标，参加开标会的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持以下证件：投标供应商的法定代表人（负责人）或被授权人必须持证件[法定代表人（负责人）出席须携带法人代表（负责人）身份证原件及复印件、有效的营业执照复印件（加盖公章）；被授权人出席须携带授权委托书原件及代理人身份证原件及复印件、法定代表人（负责人）身份证复印件、有效的营业执照副本复印件（加盖公章）]，准时出席。如不按上述规定提交开标会检查的证件资料，投标文件将被拒收。由此带来的后果由投标人自行负责。

（二） 开标程序：

1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

5、招标人或招标代理机构代表和监标人员一同检验参加开标会的各投标人法定代表人（负责人）或其授权代理人的资格证件。参加开标会的法定代表人（负责人）或委托代理人的开标资料证件。

6、投标人代表或者招标单位检查投标文件密封的完整性并签字确认；

7、按各投标人提交投标文件时间的先后顺序或随机顺序打开资格/商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

8、唱标；

9、采购代理机构做开标记录， 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、采购人代表当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

10、开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共七人单数依法组成，评审活动由依法组建的评标委员会负责，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和采购代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评标标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见《第四章：评标办法及评标标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、贵港市政府采购网、全国公共资源交易平台（广西·贵港）发布中标公告，公示期为1个工作日。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后七个工作日内，应按中标通知书规定的地点与招标采购使用单位签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理。

- （3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以确定招标采购使用单位与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

（4）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密.商业秘密的内容除外。

# 第四章  评标办法及评标标准

一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务、政策功能等方面内容对招标文件的响应程度按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评分标准

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分…………………………………………………………………………………………………30分

（1）价格分采用低价优先发计算。以满足招标文件要求且经评审的最低的投标报价（即最低评标价）为评标基准价，其价格为满分30分。

（2）某投标人价格得分 = （评标基准价/某投标人评标价）×30分

（3）评标价按照以下方法计算：

①按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），投标单位认定为小型和微型企业（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格即为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）。

②符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》及相关证明文件（复印件加盖公章），并对声明的真实性负责。符合条件的残疾人福利性单位在参加投标的，视同小型、微型企业，享受同等评审中价格扣除，即评标价=投标报价×（1-10%）。

③投标单位提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。即评标价=投标报价×（1-10%）。

除上述政策优惠折扣外，其他投标人的评标价等于其投标报价，即评标价=投标报价。

（4）根据中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中第六十条规定,评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交相关证明材料主要包括： ①行政机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次招标所提供社保同月份)》；② 2018 年-2020 年度经审计机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用）、技术成本、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核査)； ③提供项目成本组成明细，其中：人力成本必须根据供应商所在省、自治区、直辖市）政府部门或者人力资源社会保障部门公布的关于2020 年供应商所在地最低工资标准相关文件要求编制，税务成本必须提供近一年不少于3个项目或公司的年度税务缴纳凭证作为参考依据（原件现场核查）；项目成本组成明细需经第三方造价咨询单位出具的投标报价审核文件复印件（原件现场核查），如不提供或评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为低于供应商成本价报价，投标无效。

2、货物性能分……………………………………………………………………………18分

本项目需求一览表中标注“▲”的技术参数为重要技术指标、功能项，将作为货物性能的评分依据。投标产品所有技术指标、功能项均能满足招标文件要求，且标注“▲”的技术参数均能提供由公安部权威机构出具的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖单位公章，得满分18分；标注“▲”的技术参数未能提供检验报告或检验报告中无体现的，每存在一项扣2分，直到扣完货物性能分为止，不计负分。

说明：标注“▲”的技术参数在投标文件中逐点应答出检验（测）报告具体位置，项目中标后，采购人有权要求中标人提供检验（测）报告原件进行审查。

3、项目实施方案分………………………………………………………………………17分

由评委根据各投标人所提供的项目实施方案进行比较后，由各评委在各个档次内独立打分。

一档（6分）：有项目实施组织机构，具有合理的安装调试方法，工期划分合理并符合规范要求，具有进度计划、项目实施管理文档计划，项目实施方案简单，满足以上相关要求的，进入一档。

二档（12分）：在满足一档的基础上，有项目实施组织机构，具有合理的安装调试方法，工期划分合理，具有进度计划、项目实施管理文档计划、安全及质量保证措施，提供合理的工期保证措施，项目实施方案较详细；且投标人或投标人所投的投标产品厂商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类一级或以上），能提供相关证明复印件并加盖单位公章，满足以上相关要求的，进入二档。

三档（17分）：在满足二档的基础上，有项目实施组织机构，具有合理的安装调试方法，工期划分合理，具有详细的进度计划、项目实施管理文档计划、安全及质量保证措施，提供合理的工期保证措施、项目应急预案，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行；且投标人或投标人所投的投标产品厂商能提供国家信息安全测评信息安全服务资质证书（风险评估一级）证书复印件并加盖单位公章，满足以上相关要求的，进入三档。

4、售后服务方案分………………………………………………………………………18分

评委根据招标文件售后服务要求并结合投标人售后服务方案内容完整性、可行性、团队专业配置架构等等内容集体讨论确定各投标人的所属当初，再由评委根据投标人所属档次进行打分。

一档（5分）：方案可行，基本满足项目要求，实施团队专业配置架构一般，售后服务经验一般，满足招标文件要求，进入一档。

二档（12分）：在满足一档的基础上，方案完整可行，均能满足项目要求，实施团队专业配置结构较合理，售后服务能力较好，培训计划及方案可行，售后服务经验良好；且投标人或投标人所投的投标产品厂商具备信息系统服务交付能力评估一级资质（5星级）的，投标时能提供相关证明复印件并加盖单位公章，满足以上相关要求的，进入二档。

三档（18分）：在满足二档的基础上，方案完整可行合理细致，均能满足项目要求，有详细的售后服务承诺，售后服务流程、应急预案、质量保障等内容，售后保障措施和能力较有力，售后服务经验丰富，售后响应及时快速，为确保项目具有完整、良好的售后服务，具有完整可靠的售后服务团队并团队人员获得系统管理、计算机硬件维护科目专业知识测评2人及以上，投标人或投标人所投的投标产品厂商应能保障产品的技术、质量指标和提升服务水平，能提供省级（或以上）职能部门颁发的管理创新示范企业证书复印件并加盖单位公章的，满足以上相关要求的，进入三档。

5、综合实力分……………………………………………………………………………15分

（1）为保证投标人或投标人所投的投标产品厂商的生产应符合智能制造标准化，可提供省智能制造标准化工作先进奖证书的相关证明复印件并加盖单位公章的，得2分。

（2）为保障软件产品的支撑和管理服务，投标人或投标人所投的软件产品厂商获得“中国最具影响力软件和信息服务企业证书”，提供相关证书复印件并加盖单位公章的，得2分。

（3）投标人或投标人所投的投标产品厂商具备良好的质量管理水平和自主创新能力，获得省级（或以上）政府质量奖的，提供相关证书复印件并加盖单位公章，得2分。

（4）投标人或投标人所投的投标产品厂商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力以及提供关键性技术支撑，能提供省发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心证明复印件并加盖单位公章，得2分。

（5）投标人或投标人所投的投标产品厂商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全开发类一级或以上）证书的，提供相关证明复印件并加盖单位公章，得3分。

(6)投标人或者投标产品的生产企业自 2019年8月1日起至2021年8月1日完成过类似公安类的信息化系统项目的（以合同或中标（成交）通知书复印件（原件备查）为准）。每提供 1 个得1 分，满分2分。

（7）在桂平市城内开设有公司或办事处且有固定办公场地的得 2分，在贵港市内设立有公司或分公司或办事处且有固定办公场地的得 1 分。满分2分。

备注：必须在投标文件中提供营业执照或办公场地所有权证明或办公场地租赁证明复印件并加盖供应商单位公章，否则不得分。

6、政策功能分(节能、环保产品等)………………………………………………………………………2分

（1）投标产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，产品提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），得1分。

（2）投标产品纳入《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），得1分。

（三）总得分=1+2+3+4+5+6。

三、推荐中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术指标优劣由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）进入详评的投标人为三家以上(含三家)的，可推荐前三名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选为中标人，也可以重新组织招标。

# 合同主要条款格式

- （仅供参考，具体以实际签订内容为准，但不得偏离实质性内容）

# 政府采购合同

合同编号：  （请按招标编号填写）

招 标 编 号：

采 购 单 位：桂平市公安局交通警察大队

供 应 商：XXX公司

采购单位（甲方）桂平市公安局交通警察大队

供 货 商（乙方）  XXX公司  法定代表人（负责人）：

签  订  地  点            签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，甲乙双方就有关货物采购事宜，签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 技术参数 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）XXX万圆整 （小写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方所提供货物在使用时不得侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方所交付的货物必须具有完全的所有权，不得有抵押、质押、查封等产权瑕疵。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给除履行本合同以外的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：   费用全部由乙方负责 。

3、货物的运输方式：   由乙方自定   。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间：                 地点：   由甲方指定，所需费用全部由乙方负责   。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方在到货后即首先对货物外观、数量进行初步验收，安装、调试完后10个工作日内进行最终验收。

5、在验收过程中发现乙方有违约问题，甲方有权暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，资金结算期自违约问题解决之日起从新计算。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

第六条　安装、调试和培训

1、甲方应为乙方的安装、调试提供必要的如场地、电源、水源等条件。

2、乙方在安装、调试后应给甲方30日的产品使用适应期，在此期间乙方应加大对乙方人员的培训，如因乙方培训不到位，甲方在使用产品因不适应造成产品损坏的，按产品“三包”处理。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。乙方也可委托甲方负责和协助培训，培训费用由乙方支付。培训时间、地点：    由甲方指定   。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：          。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　资金来源及付款方式

- 资金来源：财政资金。

2、付款方式

预付款为合同总价的30%，签订合同之日起7天内支付；

项目验收合格后一年内支付至合同价款的65%，两年内支付至合同价款的100%。

第九条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换货物：由乙方承担更换所发生的全部费用。

（2）退货处理：甲方已经支付货款的，乙方应全额退还甲方支付的货款以及同期银行利息及银行手续费，同时承担违约责任及因退货而发生的运输、保险、检验等费用。

（3）解除合同。

2. 甲方在使用乙方的产品过程中发生故障，乙方在接到甲方电话或书面通知后2小时内做出响应，24小时内到达甲方现场并处理完毕。故障不能按时排除的，由乙方立即无偿提供备用产品给甲方使用。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

第十一条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物（安装、调试完毕）依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试，乙方需安排技术人员参加，并负责安装、培训甲方的使用操作人员，协助甲方调试，调试的产品符合技术要求的，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方可以邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收和最终验收，并由该机构出具质量检测报告，该检测报告认定的结论可以作为甲方最终验收是否合格的依据，检测所产生的费用由乙方负责。乙方对该检测报告有异议的，由双方另聘请有资质的鉴定机构从新检测鉴定。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后由甲乙双方作出验收结果报告；邀请国家认可的专业检测机构参与验收的，验收结果报告在该机构出具质量检测报告后三日内由甲乙双方作出。验收费用由乙方承担。

第十二条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以便甲方有充足的时间接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方承担。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并由甲方人员初步验收完毕视为交付。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等不符合标准的，甲方可不予接收或者甲方同意先行接收但对货物提出异议的，乙方应在约定交付的时间内更换符合标准的产品，乙方未能在约定交付的时间内更换符合标准的产品的，甲方可解除合同，乙方应按照违约货款额 5%向甲方支付违约金，同时按照质量不合格货物价款的合计金额赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物侵犯了第三方权益而引起的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉或应诉，造成甲方由此纠纷而产生的责任、损失、费用由乙方全部承担。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理，由乙方在合同约定的时间内予以重新更换，乙方未能在约定交付的时间内更换的，甲方可解除合同，乙方应按照违约货款额 5%向甲方支付违约金，同时按照质量不合格货物价款的合计金额赔偿甲方经济损失。

4、甲方无故延期验收、乙方逾期交货的，无过错方可解除合同，违约方每日向对方支付违约货款额3‰违约金，但违约金累计金额不得超过货款总额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务，甲方要求乙方提供售后服务，经甲方二次书面通知或者乙方累计二次以上不提供或者延期提供售后服务的，甲方可自行聘请其他公司提供服务并由乙方承担相关费用，同时乙方应按本合同货款总额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责赔偿，甲方不再退还质量保证金。

7、乙方未能在合同约定时间内交付货物，逾期超过5个工作日的，甲方可以解除合同并没收履约保证金。

8、其它违约行为由违约方按违约货款额5%支付违约金，造成损失的由违约方赔偿经济损失。

9、违约责任:超过工期未能安装调试交付使用的，每超期一天中标人支付采购单位人民币壹万元违约金。

第十四条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力导致合同无法履行，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即电话或书面通知对方，并在事件后向对方寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方可通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4. 现合同如存在与国家相关法律、法规等相抵触的，以现行国家相关法律、法规等为准执行，双方不得抗拒。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应聘请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担，并按照违约责任处理。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，协商一致的可以签订补充协议；如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。
   第十六条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或法定代表人授权的代表签字并加盖法人公章后生效。被委托人必须提供相应的身份证明文件复印件和加盖法人印章的授权委托书。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十八条　签订本合同所依据的文件

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第十九条　本合同一式 伍 份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构和乙方各 壹 份，甲方 贰 份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起二个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： 年 月 日 | 委托代理人： 年 月 日 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、质保期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

一、投标文件外层包装封面及投标文件外封面格式

1.1 所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标文件名称：资格/商务文件、技术文件、报价文件、开标一览表

投标人地址：

于    年    月    日  时  分后启封

年    月   日

1.2投标文件外封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标文件名称：资格/商务文件、技术文件、报价文件

投标人地址：

年    月   日

二、资格/商务文件格式

资格及商务文件

（1）投标声明书 (格式见附件) ；（必须提供）

（2）法定代表人（负责人）身份证明（格式见附件）及法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件；

（3）法定代表人（负责人）授权委托书（格式见附件）及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）

（4）有效的营业执照副本复印件；（必须提供）

（5）桂平市政府采购项目投标资格承诺函；（必须提供）；

（6）商务响应表（格式见附件）；（必须提供）

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）：

（7）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目的中标通知书或合同）；

（8）节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件；

（9）投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其它材料。

注：法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或授权代表签名并加盖单位公章。

1.投标声明书格式：

投标声明书

致：（招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的         项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：   ；该产品我方有现货可供，并已于年月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人（负责人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人）签字：

投标人公章：

年    月    日

2.法定代表人（负责人）身份证明（格式见附件)及法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

法定代表人（或负责人）身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                   （投标人名称）的法定代表人（或负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

3. 法定代表人（负责人）授权委托书（格式见附件）及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）

法定代表人（负责人）授权委托书

致：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人（或负责人）身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字或盖章：                        法定代表人（负责人）签字或盖章：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人名称（盖公章）：

年    月    日

附：被授权人正反面身份证复印件。

4.有效的营业执照副本复印件

5.桂平市政府采购项目投标资格承诺函；（必须提供）

桂平市政府采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5. 提交投标文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、 社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人（负责人）（签名）：

日期： 年 月 日

6.商务响应表（格式见附件）；（必须提供）

| 序号 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 质保期 |  |  |
|  | 售后服务要求 |  |  |
|  | 交付使用时间及地点 |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：       年   月   日

7.投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目的中标通知书或合同）；

8.节能环保等可予评分优惠的资质证书或文件；

9.投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件

10.投标人认为可以证明其能力或业绩的其它材料。

三、技术文件目录

（1）设备配置清单（均不含报价）；（必须提供）

（2）技术响应表；（必须提供）

（3）投标人的服务承诺书（含交付使用期、售后维保、技术服务、技术培训、服务承诺的内容和措施等，格式自拟；必须提供）；

（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状；

（5）招标项目采购需求中要求响应或必须提供的材料；

（6）产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）

1.设备配置清单（格式自拟）

| 序号 | 设备名称 | 品 牌、 规格型号、生产厂家 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：       年   月   日

2.技术响应表格式：

| 项号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标技术规格 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。（正偏离视为优于招标要求）

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：       年   月   日

3.投标人的服务承诺书（含交付使用期、售后维保、技术服务、技术培训、服务承诺的内容和措施等，格式自拟；必须提供）；

4. 投标人所投产品企业拥有主要装备和检测设施的情况和现状；

5.招标项目采购需求中要求响应或必须提供的材料；

6.产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）

四、报价文件格式

报价文件内封面格式：

- 报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

- 年  月  日

目录

- （1）投标函（格式见附件）；

- （2）开标一览表（单独封装，格式见附件）；

- （3）投标报价明细表（格式见附件）；

- （4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- （5）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函。

- 1.投标函格式：

投 标 函

致：（招标采购单位名称）：

根据贵方为项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：），签字代表（全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交资格/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：            邮编：                   电话：

传真：                    投标人代表姓名：                  职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                            银行帐号：

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字）：

日 期：   年   月   日

- 2.开标一览表

开标一览表

标段：

招标编号：

投标人名称：金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ¥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、装卸费、指导安装调试费及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、项目名称、项目编号字样。

投标人（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

日   期：

- 3.投标报价明细表：

投标报价明细表

标段：金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品 牌、 规格型号、生产厂家 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

日   期：

- 4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟，可选）

- 5.中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

　　1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：　
                                      日　      　期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2019〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期

注：投标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

- 附件1：

- 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |