江苏大洲工程项目管理有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：信号灯采购

项目编号：GGZC2020-J1-05204-JSDZ

采购人：贵港市公安局交通警察支队

采购代理机构：江苏大洲工程项目管理有限公司

2020年12月10日

目  录

第一章  竞争性谈判公告.............................2

第二章  谈判供应商须知及前附表.....................3

第三章  采购项目需求一览表 ........................8

第四章  竞争性谈判响应文件格式.....................10

第五章  合同主要条款...............................16

第六章  评标方法...................................22

第一章  竞争性谈判公告

江苏大洲工程项目管理有限公司

# 信号灯采购（GGZC2020-J1-05204-JSDZ）

# 竞争性谈判公告

项目概况

信号灯采购的潜在供应商应在贵港市政府采购网（http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn）“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载竞争性谈判采购文件，并于2020年12月16日下午15时30分（北京时间）前提交竞争性谈判响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GGZC2020-J1-05204-JSDZ

项目名称：信号灯采购

采购方式：竞争性谈判

采购计划备案文号：GGZC[2020]5204号-001

预算金额：68.832万元。

最高限价：68.832万元

采购需求：机动信号灯8组、信号灯杆2套、信号灯杆2套、非机动信号灯8组、人行灯8组、人行灯杆8组、电缆6000米、电缆380米、检查井10个、检查井1个、护栏90米、通行诱导牌10块、标牌12块、标线550平方、调头标志1套、单柱式标志杆8套、铲除绿化，恢复路面135平方、移除路灯4套、拆除信号灯杆1套、管道575米、控制机1台。

具体内容和数量以竞争性谈判采购文件第三章《采购项目需求一览表》为准。

合同履行期限：自签订合同之日起5个工作日内。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2020年12月11日8时00分至响应文件提交的截止时间止。

地点：http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn（贵港市政府采购网）。

方式：供应商通过贵港市政府采购网“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件。

售价：￥0元（人民币）。

四、响应文件提交

截止时间：2020年12月16日下午15时30分（北京时间）

地点：贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）开标厅

五、开启

无

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品等政府采购相关政策。

2、逾期送达或未按规定密封的响应文件将被拒绝。

3、响应文件提交截止时间后，采购代理机构将组织谈判小组与谈判供应商进行谈判，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）评标室，参加谈判的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持证件（法定代表人（负责人）凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面谈判。

4、网上查询地址：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/ （广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn（贵港市政府采购网）、http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/（贵港市公共资源交易中心网）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：贵港市公安局交通警察支队

地址：贵港市金港大道1064号

联系方式：联系人：张桂源   联系电话：0775-4290160

2.采购代理机构信息

名称：江苏大洲工程项目管理有限公司

地址：贵港市港北区中山北路15号联邦国际第2幢12层1201号

联系方式：联系人：朱康善  联系电话：0775-4599090

3.项目联系方式

项目联系人：朱康善

电话：0775-4599090

江苏大洲工程项目管理有限公司

2020年12月10日

第二章  谈判供应商须知及前附表

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称：信号灯采购 项目编号：GGZC2020-J1-05204-JSDZ |
| 2 |  | 采购预算金额（人民币）：68.832万元。 |
| 3 |  | 是否接受联合体：本项目不接受联合体。 |
| 4 | 3.1 | 谈判供应商资格： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3、本项目的特定资格要求：无。 |
| 5 | 8.1 | 谈判报价：谈判供应商须就《采购项目需求一览表》中的所有货物内容作完整唯一报价。 |
| 6 | 9.1 | 竞争性谈判响应文件份数：正本一份，副本四份。 |
| 7 |  | 竞标有效期：竞争性谈判响应文件提交截止之日起60天内。 |
| 8 |  | 竞标保证金：无。 |
| 9 |  | 竞争性谈判响应文件提交截止时间：2020年12月16日下午15时30分（北京时间） 地点：贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）开标厅 |
| 10 |  | 谈判时间及地点：竞争性谈判响应文件提交截止时间后为与谈判供应商谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）。 |
| 11 |  | 代理服务费：本项目的代理服务费详见《谈判供应商须知》第九条“特别说明”中代理服务费的相关规定。 |
| 12 |  | 监督部门：贵港市财政局政府采购监督管理科 联系电话：0775-4555290,0775-4564649。 |
| 13 |  | 现场考察：无。 |
| 14 |  | 资金来源：财政资金 |

谈判供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类、工程类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：贵港市公安局交通警察支队。

2.2“采购代理机构”是指：江苏大洲工程项目管理有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“工程”按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.7“竞争性谈判响应文件” 简称“响应文件”，是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.8“竞争性谈判采购文件”简称“采购文件”。

3. 谈判供应商资格

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.3本项目的特定资格要求：无。

4. 谈判费用

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和江苏大洲工程项目管理有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5. 质疑和投诉

5.1 供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

5.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

5.3 供应商应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函（原件），供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

质疑联系部门：江苏大洲工程项目管理有限公司（贵港分公司）

质疑联系人：朱康善， 联系电话：0775-4599090

通讯地址：贵港市港北区中山北路15号联邦国际第2幢12层1201号

二、竞争性谈判响应文件的编制

6.竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与江苏大洲工程项目管理有限公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

6.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

6.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

6.6.1价格文件

1）谈判报价表；（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，必须提供，否则竞标无效）

6.6.2 商务技术文件（注明“必须提供”的必须提供，否则竞标无效）

1）谈判书；（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，必须提供）

2）技术响应及偏离情况说明表；（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，必须提供）

3）商务响应及偏离情况说明表；（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，必须提供）

4）供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；（必须提供）

5）生产、经营、销售许可证（如有请提供）

6）供应商法定代表人（负责人）身份证复印件（必须提供），委托代理时还须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，委托代理时必须提供）；

7）贵港市政府采购项目投标资格承诺函（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，必须提供）。

8）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，必须提供）。

9）采购文件列明的其他资料（注明必须提供的必须提供，否则竞标无效）。

10）供货清单。

11）详细的货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、使用的技术、工艺等详细情况及资料。

12）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料、质量保证措施等。

13）证明竞标产品满足采购文件要求的其他证明文件（货物制造、检验、验收执行的标准；货物认证、检测报告、鉴定证书；产品获奖证书等）。

- 14）供应商的信誉、荣誉证书，供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书，节能环保等方面的证书等复印件。

15）售后服务方案，提供的切实可行的售后服务和优惠承诺（格式自拟，必须提供）。

16）项目实施人员一览表。（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，必须提供）。

17）中小企业声明函（谈判供应商如为中小微型企业的请按第四章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

18）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

19）残疾人福利性单位声明函（供应商如为残疾人福利性单位的请按第四章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

20）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料以及供应商认为需要提供的其他有关资料。

6.6.3谈判报价表、谈判书、法定代表人（负责人）授权委托书、技术响应及偏离情况说明表、商务响应及偏离情况说明表、贵港市政府采购项目投标资格承诺函必须按格式要求由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章，否则竞标无效。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

8.1谈判报价：谈判供应商须就《采购项目需求一览表》中的所有货物内容作完整唯一报价。

8.2对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.3 成交供应商负责本项目所采购的货物、工程、服务的全部工作。

8.4供应商应在谈判报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自负。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

9. 竞争性谈判响应文件的份数和封装

9.1谈判供应商应将所有竞争性谈判响应文件按第四章“竞争性谈判响应文件格式”的要求和顺序合并装订成一册，其中正本一份，副本四份，并在每个文本封面上标明“正本”或“副本”。谈判供应商应尽量将正、副本一并装入一个文件袋中进行包装，同时加以密封，并在封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人（负责人）或委托代理人签字均可）。

9.2竞争性谈判响应文件的文件袋上应写明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）分标号（如有）；

4）谈判供应商名称。

10. 竞争性谈判响应文件的递交

10.1所有竞争性响应文件应于“第二章 谈判供应商须知及前附表”中规定的截止时间前递交到规定地点。

10.2未按本须知要求密封的竞争性谈判响应文件，江苏大洲工程项目管理有限公司将拒收。

11. 迟交的竞争性谈判响应文件

11.1按《中华人民共和国政府采购法》的规定，江苏大洲工程项目管理有限公司将拒绝或原封退回在规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、谈判及最后报价

12. 谈判及最后报价

12.1谈判小组将对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

12.2 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。

12.3谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

12.4在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

12.5对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

12.6谈判供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人）或委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字。

12.7谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外）。

12.8谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外），并要求其在规定时间内提交最后报价。

12.9谈判供应商重新提交的响应文件、最后报价等均为竞争性谈判响应文件的有效组成部分，与竞争性谈判响应文件同具法律效力。谈判供应商应在规定时间内将上述文件密封递交至谈判小组，逾时不交的，视同放弃谈判，谈判响应无效。

12.10在采购过程中符合竞争要求的谈判供应商或者报价未超过采购预算的谈判供应商不足3家的（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外），采购人或者采购代理机构将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

12.11本项目政府采购预算详见《竞争性谈判公告》。

13.竞标无效

13.1竞争性谈判响应文件如有下列情况之一，将视为未实质性响应谈判文件，按竞标无效处理：

（1）应交未交或不足额交竞标保证金的；

（2）未按采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）采购项目完成期限、质保期、付款方式等不符合采购文件要求的；

（5）竞标产品明显不符合采购文件规定的技术规格、技术标准、检验标准等要求的；

（6）最终报价超过政府采购预算或最高限价的；

（7）竞争性谈判响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（8）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（9）未按第四章“竞争性谈判响应文件格式”中的格式要求填写的；

（10）未按规定购买本项目竞争性谈判采购文件的。

（11）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经谈判小组认定发生负偏离达 3 项（含）以上的（按分标独立统计）

六、确定成交供应商

14. 确定成交供应商办法

14.1本项目的评标原则、评定办法、成交候选人推荐及成交供应商确定原则详见“第六章 评标方法”。

14.2谈判小组将在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选人顺序，推荐前三名为成交候选人（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外），并编写评审报告。

14.3采购人将在收到评审报告后5个工作日内，按照成交供应商确定原则从评审报告提出的成交候选人中确定成交供应商。

14.4采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/ （广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn（贵港市政府采购网）、http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/（贵港市公共资源交易中心网）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

七、签订合同

15. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

八、适用法律

16.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

九、特别说明

- 17.供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

- 18.供应商应仔细阅读竞争性谈判采购文件的所有内容，按照竞争性谈判采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 19.供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

- 20.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其响应文件将被拒绝（以本项目评审时谈判小组在上述网站的查询结果为准，同时将查询结果截图作为证据留存）。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

21.代理服务费

21.1本项目招标代理服务费按发改价格〔2015〕299号文件“货物类”规定收取，方式为成交供应商向采购代理机构支付。领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次性付清成交服务费，成交服务费为：人民币壹万零叁佰贰拾肆元整（¥10324.00）。否则，采购代理机构将视之为违约，不予办理成交通知书等事宜。

开户名称：江苏大洲工程项目管理有限公司贵港分公司，

开户银行：贵港市区农村信用合作联社金港分社，

银行账号：915512010103698696。

第三章  采购项目需求一览表

采购项目需求一览表

说明：

1、谈判供应商所提供的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表的技术参数及性能（配置）不明确或有误的，谈判供应商请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写谈判报价表和技术响应及偏离情况说明表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，谈判供应商应在谈判报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目。若采购货物含有此类产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品。

5、本项目中标注“▲”号的要求为实质性要求和条件，对这些关键性要求的任何不满足将导致竞标无效。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动信号灯 | 8组 | 一、信号灯具技术要求： （一）灯具的性能要求 1、灯具采用抗紫外线的黑色聚碳酸酯塑料外壳，整套灯寿命十年以上。 2、灯具前盖与壳体的连接要采用不锈钢弹簧片和销轴结构形式，既开启方便又可快速拆卸，利于维修。 3、灯片应采用高透光率和抗紫外线色素不碎胶塑料为原料制造，在使用寿命期内不会明显褪色。同时，灯片要求采用由特殊晶粒排列的散射单元组成，使灯色更均匀，光效更高。 4、灯具内所有密封元件应采用硅橡胶材料。使其在长期的高温和低温环境下不至于出现硬化。确保灯具有优良的防水防尘性能。 5、灯具内灯头的电极触头和螺丝触片应采用镀镍的铍青铜制成。电线及接线端子绝缘部份应采用耐高温材料制造。要求即使在长期的高温，高湿环境下使用也不会出现短路、断路，氧化或老化而失去应有的绝缘特性和机械强度。 6、电缆出线孔应设置在灯壳的背面，以利于安装和维修。并具有可靠的防水防尘措施，确保灯具不低于应有防护等级。 7、灯具和安装支架之间设置齿形安装部件，灯具可围绕安装支架的螺丝作360°范围的旋转，以适应灯具不同安装角度的需要。 8、灯具需留有足够的接线端子座，以便连接到其他需要的设备上去。 （二）灯具的技术规格 ▲1、竞标时提供检测报告复印件（至少通过国标GB14887-2011规定的强制性检测项目），检测报告必须是近2年内送检且在有效期内，超过建议检测期视为无效检测报告。 2、全屏灯LED管数量：全屏红、黄、绿≥240只。 3、方向灯LED管数量：红、黄、绿箭头≥96只。 4、调头灯LED管数量：红、黄、绿调头≥140只。 5、图案信号灯必须用LED填满图案内部，不得采用线框图案。 6、透光镜规格：直径400mm±10％内 。 7、灯芯整体厚度≤105mm，灯芯密封圈安装孔规格：Ø410mm。 8、图案信号：符合附录要求，箭头灯采用≥3排LED排列组成图案。 9、图案显示结构：LED管顶端与透镜的距离≤12mm，防止图案信号产生虚影显示。 10、单灯外形规格：450mm×450mm～470mm×470mm。整灯厚度≤190mm（遮沿除外），遮沿长度≥290mm 。 11、LED管材料：满足国标要求。 12、LED管亮度：绿管≥6000mcd，红、黄管≥3000mcd。 13、LED灯芯使用寿命不少于5年，5年内LED管光衰减≤30％。 14、LED管波长：红管619～628nm，黄管586～592nm，绿管500～504nm。 15、功率：不超过20VA。 16、功率因素：不小于0.85。 17、电源适应性：在176V～264V 50Hz±2Hz范围内，光强范围：400cd≤I≤1000cd。 18、所有PCB板采用厚度≥1.6mm环氧玻璃布板。 ▲19、使用含功率因素补偿的变压器线性恒流供电电源或者开关电源，不能采用阻容式降压电源。 20、防触电保护：打开信号灯前盖更换灯芯时带电器件不可触及，且使用3.2mm的金属丝不能插入灯芯内部触及电路任何部分。 21、内部接线：采用额定电压300/500V，标称截面≥0.75mm2的RVV二芯电缆作为灯芯引出线连接至接线排。 22、单灯净重≤6公斤（含装饰板、遮沿、安装支架等配件）。 ▲23、前盖与后壳之间的连接销轴必须采用不锈钢制造，不得采用塑料销轴形式而导致易老化断裂。 24、安装支架由厚度≥3.6mm钢板成型并经热镀锌处理（镀锌量不低于350g/㎡）。 25、所有标准紧固件、小五金件全部采用不锈钢或铝材加工，不得采用钢板电镀加工。 26、灯芯密封系统采用前透镜及整体式后防护罩套密封圈组成，不得采用多片组合而不利于密封。 27、灯具（包括灯芯）的任何结构缝隙均需有硅橡胶密封件防护。 28、灯前盖开启角度≥105°，开启顺畅无卡滞。 29、灯前盖可徒手快速拆卸并实现与后壳分离。 30、灯壳出线孔能同时容纳4条外径12mm电缆出入并有可靠的防水防尘措施。 31、每个灯具应有前遮沿。灯具遮沿采用0.5mm铝板、装饰板采用1mm铝板加工制作。表面喷涂户外型亚光黑塑，并保证至少5年内不会暴露出铝板底色。 32、单个灯具具有独立的模块结构并能任意组合成多灯结构。 33、接线排通过U形安装孔固定并实现快速装卸以方便工程安装。 34、外壳防护等级：IP53。 35、风压试验：按国标做沙袋试验后不得产生大于1°的永久变形。 36、耐高温性能：80℃±2℃工作24h信号灯工作正常。 37、耐低温性能：-40℃±3℃工作24h信号灯工作正常。 38、湿热性能：40℃±1℃、湿度93％～97％，时间48h工作正常。 39、绝缘电阻：大于500MΩ。 40、介电强度：1440V 1min无闪络击穿现象。 （三）灯芯的技术规格 1、符合GB14887－2011《道路信号灯采购》中强制性项目的要求，竞标时提供公安部交通安全产品质量监督检测中心的检测报告复印件，检测报告必须是近2年内送检且在有效期内，超过建议检测期视为无效检测报告。 2、全屏灯LED管数量：全屏红、黄、绿≥240只。 3、方向灯LED管数量：红、黄、绿箭头≥96只。 4、调头灯LED管数量：红、黄、绿调头≥140只。 5、透光镜规格：采用平面透镜，出光面直径365mm±2mm。 6、灯芯采用压爪固定与前盖安装孔内，灯芯固定孔规格：Ø410mm。 7、灯芯采用硅橡胶密封圈安装于前盖安装孔内且保持良好密封效果。 8、图案显示结构：LED管顶端与透镜的距离≤12mm，防止图案信号产生虚影显示。 9、所有壳体（含透镜）采用PC注塑成型。 10、LED管材料：满足国标要求。 11、投标单位自身需具有灯具生产所必须的条件：厂房、自动波峰焊、回流焊、生产流水线、专业检测测试设备、老化设备等（甲方随时实地查核）。 12、LED管亮度：绿管≥6000mcd，红、黄管≥3000mcd。 13、LED灯芯无故障使用寿命不少于5年，5年内LED管光衰减≤30％。 14、LED管波长：红管619～628nm，黄管586～592nm，绿管500～504nm。 15、满屏灯亮度：400cd≤I≤1000cd。 16、功率：不超过20W。功率因素：不小于0.85。 17、启动瞬间电流：启动瞬间电流小于2A。 18、启动关闭响应时间：启动响应时间不大于100ms；关闭响应时间不大于100ms。 19、光强范围：400cd≤I≤1000cd。 20、使用含功率因素补偿的变压器线性恒流供电电源，不能采用开关电源或阻容式降压电源。 21、显示屏LED电气连接方式：每个串联组≤3只，任意一个串联组损坏不能影响其他支路正常工作。 22、所有PCB板采用厚度≥1.6mm环氧玻璃布基板。 23、防触电保护：打开信号灯时，任何带电部件不可触及。 24、内部接线：采用额定电压300/500V，标称截面≥0.75mm2的RVV二芯电缆作为灯芯220V引出线连接至接线排。 二、 Φ400机动黄＋倒计时组合灯芯的技术条件 1、符合GB14887－2011《道路信号灯采购》中强制性项目的要求，竞标时提供公安部交通安全产品质量监督检测中心的检测报告复印件，检测报告必须是近2年内送检且在有效期内，超过建议检测期视为无效检测报告。 2、红绿双色一位倒计时镶嵌在机动黄灯内，机动黄灯分别有全屏黄灯\左转黄灯\直行黄灯\右转黄灯等。 3、倒计时显示数字范围：9—1，按秒连贯递减，不跟随信号灯闪动，数值为对应信号相位剩余时间，误差≤0.2秒。 4、倒计时显示颜色：与相应道路信号灯采购灯色一致。 5、倒计时学习时间：不超过2个信号周期。若脉冲后信号时间周期发生改变，在不超过2个信号周期就可以学习到正确的时间。 6、LED管数量：倒计时红\绿各≥42只；全屏黄≥180只；左转\直行\右转黄≥90只。 7、机动黄灯LED管分布全部要求直线分布，不得交错分布或排布不规律，使图案显示清晰，指示明确，发光亮度均匀。 ▲8、倒计时供电方式：从对应灯色的信号灯中取电，不用另外拉接电线供电。 9、电磁抗干扰：在受到电磁干扰后，倒计时能自动恢复正常，在2个信号周期后正常显示。 10、功率：倒计时≤5瓦特，机动黄全屏≤20瓦特，机动黄左转\直行\右转≤15瓦特。 11、图案：形状及尺寸符合附录要求，LED填满图案内部，不得采用线框图案。 12、透光镜规格：采用平面透镜，出光面直径365mm±2mm。 13、灯芯整体厚度≤105mm，采用压爪固定与前盖安装孔内，灯芯固定孔规格：Φ410mm。 14、灯芯采用硅橡胶密封圈安装于前盖安装孔内且保持良好密封效果。 15、图案显示结构：LED管顶端与透镜的距离≤12mm，防止图案信号产生虚影显示。 16、所有壳体（含透镜）采用PC注塑成型。 17、LED管材料：红、黄管采用国际知名品牌LED晶片厂家，无色封装。 18、投标单位自身需具有灯具生产所必须的条件：厂房、自动波峰焊、流水生产线、测试设备、老化设备等（甲方随时实地查核）。 19、LED管亮度：绿管≥6000mcd，红、黄管≥3000mcd。 20、LED灯芯无故障使用寿命不少于5年，5年内LED管光衰减≤30％。 21、LED管波长：红管619～628nm，黄管586～592nm，绿管500～504nm。 22、功率因素：不小于0.85。 23、最高输入工作电压：AC 280V。 24、启动瞬间电流：启动瞬间电流小于2A。 25、电源适应性：在220V±20%或50Hz±2Hz范围内变化工作正常，基准轴发光强度无变化。 26、启动关闭响应时间：启动响应时间不大于100ms；关闭响应时间不大于100ms。 27、显示屏LED电气连接方式：每个串联组≤3只，任意一个串联组损坏不能影响其他支路正常工作。 28、所有PCB板采用厚度≥1.6mm环氧玻璃布基板。 29、防触电保护：打开信号灯时，任何带电部件不可触及。 30、内部接线：采用额定电压300/500V，标称截面≥0.75mm2的RVV四芯电缆作为灯芯220V引出线连接至接线排。 |
| 2 | 信号灯杆 | 2套 | 1、杆件为“L”型八棱锥形悬壁式杆件。 2、立杆配置为：口径（320-430）×6×6500mm； 3、悬臂配置为：口径（140-320）×5×12000mm； 4、立杆底法兰规格为：Φ700×20mm； 5、悬臂法兰规格为：500×500×20mm； 6、杆件整体热镀锌、喷塑处理。 7、建议预埋件配置：8-M30-Φ600-L1500（定位法兰Φ700×6mm）。 |
| 3 | 信号灯杆 | 2套 | 1、杆件为“L”型八棱锥形悬臂式杆件。 2、立杆配置为：（280-320）×5×6500mm； 3、悬臂配置为：（140-240）×4×8000mm； 4、立杆底法兰规格为：Φ550×18mm； 8、悬臂法兰规格为：450×450×18mm； 9、肋板厚度12mm； 7、杆件整体热镀锌、喷塑处理。 8、建议预埋件配置为：8-M30-Φ450-L1500（定位法兰Φ550×5mm）。 |
| 4 | 非机动信号灯 | 8组 | 一、非机动倒计时三单元灯参数资料 1、红自行车：96个LED，单颗亮度：4500～5600，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤10W。 2、黄满屏：195个LED，单颗亮度：4500～5600，波长：590±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤15W。 3、绿自行车：96个LED，单颗亮度：8000～11000，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤10W。 4、绿倒计时：70个LED，单颗亮度：8000～11000，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤8W。 5、红倒计时：70个LED，单颗亮度：4500～5600，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤8W。 6、出光面尺寸：φ400mm。 7、环境温度：-40℃~+80℃。 8、工作电压：AC185V-265V60HZ/50HZ。 9、灯箱外壳材料：PC。 10、灯组尺寸(mm)：1530×590×150。 11、IP等级：IP53。 12、可视距离≥300m。 二、左转非机动倒计时三单元灯参数资料 1、红自行车：132个LED，单颗亮度：4500～5600，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤12W。 2、黄满屏：195个LED，单颗亮度：4500～5600，波长：590±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤15W。 3、绿自行车：132个LED，单颗亮度：8000～11000，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤12W。 4、绿倒计时：70个LED，单颗亮度：8000～11000，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤8W。 5、红倒计时：70个LED，单颗亮度：4500～5600，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤8W。 6、出光面尺寸：φ400mm。 7、环境温度：-40℃~+80℃。 8、工作电压：AC185V-265V60HZ/50HZ。 9、灯箱外壳材料：PC 10、灯组尺寸(mm)：1530×590×150。 11、IP等级：IP53。 12、可视距离≥300m。 |
| 5 | 人行灯 | 8组 | 1、符合GB14887－2011《道路信号灯采购》中强制性项目的要求，竞标时提供公安部交通安全产品质量监督检测中心的检测报告复印件，检测报告必须是近2年内送检且在有效期内，超过建议检测期视为无效检测报告。 2、绿色倒计时镶嵌在人行灯内，人行红灯和绿灯均为静态并符合上述标准的图案。 图案信号要求。 3、人行红灯和绿灯要求使用变压器加恒流供电电路，不能使用开关电源方式，绿色倒计时要求使用进行每个发光管单独恒流方式工作，不得采用恒压方式工作。 4、绿色倒计时要求从人行绿灯开始闪烁时显示倒计数字，直至人行绿灯熄灭，绿灯闪烁频率0.5Hz，显示的数字不跟随人行绿灯进行闪烁。倒计时能够自动学习绿闪过程时间，自动跟随信号系统的变化。 5、LED 管数量：红人行≥55，绿人行≥45，红、绿倒计时器≥70。 6、人行图案必须用LED 填满图案内部，不得采用线框图案。 7、透光镜规格：直径300mm±10％内。 8、图案信号：符合附录要求。 9、外壳：纯黑色，采用“德国拜耳”PC 注塑成型。 10、单灯外形规格：350mm×350mm。 11、LED 管材料：红管采用AlInGaP，绿管采用InGaN，无色封装。 12、LED 管亮度：绿管≥3000mcd，红管≥1500mcd。 13、满屏灯亮度：400cd≤I≤1000cd（1 类1 级W 型）。 14、功率：不超过25VA。 15、功率因素：不小于0.85。 16、电源适应性：在187V～253V 50Hz±2Hz 范围内，光强范围：400cd≤I≤1000cd。 17、防触电保护：打开信号灯前盖更换灯芯时带电器件不可触及。 18、内部接线：采用RVV 实套电缆作为灯芯引出线连接至接线排。 19、LED 管使用寿命不少于50000 小时。 20、整灯厚度不大于155mm（除遮沿外）。 21、单灯重量不大于4 公斤。 22、安装支架由钢板成型并经热镀锌处理（350mg/㎡）。 23、标准件全部采用不锈钢材料，所有密封件采用硅橡胶材料。 24、灯前盖可双向开启，开启角度大于105°，开启顺畅无卡滞。 25、灯前盖可徒手快速拆卸并实现与后壳分离。 26、灯壳出线孔能容纳ф25mm 电缆出入并有可靠的防水防尘措施。 27、每个灯具应有前遮沿，采用铝合金板表面耐候亚光黑色喷塑。 28、单个灯具具有独立的模块结构并能任意组合成多灯结构。 29、外壳防护等级：IP53。 30、耐久试验：35℃±2℃工作168h 信号灯工作正常。 31、风压试验：按国标做沙袋试验后不得产生大于1°的永久变形。 32、耐高温性能：80℃±2℃工作8h 信号灯工作正常。 33、耐低温性能：-40℃±3℃工作6h 信号灯工作正常。 34、湿热性能：40℃±1℃、湿度93％±2％，时间48h 工作正常 35、绝缘电阻：大于500MΩ。 36、介电强度：1440V 1min 无闪络击穿现象。 37、抗振动：频率10～35Hz、振幅0.75mm，1 倍频程20 个周期，信号灯工作正常，无零件损坏松动。 38、使用变压器恒流供电电源，不能采用开关电源、阻容电源。 39、透镜强度：连续工作30 分钟后，钢球250g±0.5g 40cm 高度自由跌落透镜中央，透镜不得碎裂，封接处不得开裂。 |
| 6 | 人行灯杆 | 8组 | 1、杆件为“I”型圆柱形立式人行灯杆。 2、立杆配置为：Φ114×3×3000mm； 3、立杆底法兰规格为：300×300×12mm； 4、杆件整体热镀锌、喷塑处理。 5、建议预埋件配置为：4-M16-Φ280-L600（定位法兰300×300×3mm） |
| 7 | 电缆 | 6000米 | YJV5×1.5。 |
| 8 | 电缆 | 380米 | YJV3×6。 |
| 9 | 检查井 | 10个 | 50×50CM。 |
| 10 | 检查井 | 1个 | 70×70CM。 |
| 11 | 护栏 | 90米 | 1、规格：H1250mm； 2、材质：钢连接件；白色立柱热镀锌钢静电喷涂；白色竖管热镀锌钢静电喷涂加贴优质蓝色反光膜；白色横管热镀锌钢静电喷涂；镀锌钢板填砼底座； 3、优点： ①阻拦：满足高度密度强度，交通护栏将阻拦不良的交通行为，阻拦试图横 穿马路的行人或自行车。 ②分隔：提高安全性和改善秩序，交通护栏将道路在断面上纵向分隔，使机 动车、自行车、行人分道行驶。 ③警示：护栏的轮廓简洁明快，警示驾驶员要注意护栏的存在和注意行人和 非机动车等，从而达到预防交通事故的发生。 ④美观：为城市增光添彩，通过护栏的不同形式不同造型不同颜色，达到与 道路环境的融洽和协调。 ⑤安全：结实耐用强度高，组装式设计，接口更稳定，抗冲击性能强，十年 以上使用寿命。 4、包含立柱、底座。 ▲参数与图片参数不符时，以图片参数为准。 |
| 12 | 通行诱导牌 | 10块 | - 材质：1200mm×800mm×厚2.0mm圆，铝板贴超强反光膜，Φ76圆立杆。 - 浇筑混凝土。 3、作用：有效的疏导交通，提高道路通行能力，为交通管理部门提供执法依据。 |
| 13 | 标牌 | 12块 | - 人行过道指示牌，正反双面，立柱。 - 材质：800mm×800mm×厚2.0mm铝板贴超强反光膜，Φ76圆立杆。 - 浇筑混凝土。 4、作用：有效的疏导交通，提高道路通行能力，为交通管理部门提供执法依据。 |
| 14 | 标线 | 550平方 | - 1、斑马线： - （1）材质：热熔反光漆； - （2）规格：40cm×5m； （3）作用：管制和引导交通。 2、箭头： - （1）材质：热熔反光漆； - （2）规格：6m； （3）作用：管制和引导交通。 3、停止线： - （1）材质：热熔反光漆； - （2）规格：40cm； （3）作用：管制和引导交通。 4、分道线： - （1）材质：热熔反光漆； - （2）规格：黄线15cm；白线：20cm； （3）作用：管制和引导交通。 |
| 15 | 调头标志 | 1套 | - 材质：800mm×800mm×厚2.0mm铝板贴超强反光膜，Φ76圆立杆。 - 浇筑混凝土。 - 作用：有效的疏导交通，提高道路通行能力，为交通管理部门提供执法依据。 - 图列： |
| 16 | 单柱式标志杆 | 8套 | 杆件为“I”型圆柱形立式信号灯杆。立杆配置为：Φ114×3×4500mm，杆件整体热镀锌钝化处理，不喷塑。 |
| 17 | 铲除绿化，恢复路面 | 135平方 | 符合行标，国标。 |
| 18 | 移除路灯 | 4套 | 按采购人需求执行。 |
| 19 | 拆除信号灯杆 | 1套 | 按采购人需求执行。 |
| 20 | 管道 | 575米 | 管道规格：管道为主路4根子管或1根7孔梅花管或Ø110圆管、辅路及取电点引接为1根7孔梅花管或1根4孔栅格管或Ø110圆管。结算已实际工程量为准。 |
| 21 | 控制机 | 1台 | （一）技术要求： 1、通用要求 ▲（1）符合《GB 25280—2016道路交通信号控制机》中强制性项目的要求，竞标时提供公安部权威检测机构检测中心的检测报告复印件，检测报告必须是近2年内送检且在有效期内，超过建议检测期视为无效检测报告。 ▲(2)能接入现有的智能交通信号系统，交通智能指挥中心平台，兼容现有信号机的控制系统,行人过街感应系统，交通流采集系统。 2、技术水平 交通信号控制机的硬件、软件设计应采用国际上最流行的嵌入式处理器、嵌入式Linux操作系统等先进、成熟的技术。 3、主要功能 信号主机应具备下列主要功能： （1）相位配时管理：至少可以配置16种不同的相位组合，每种相位组合至少可以配置16种绿信配时。 ▲（2）电压电流检测：每个通道采用独立的变压器和互感器进行电压电流检测。 （3）绿冲突检测：向中心系统实时回报具体发生绿冲突的信号。 （4）黄闪控制。 （5）灭灯控制。 （6）手动控制：以手动方式进行信号转换、黄闪、全红控制。 （7）多时段控制：可分别提供平日和节假日的单点多时段参数，至少可划分24个时段，每个时段中可选择绿信配时，也可选择黄闪、灭灯。 （8）交通感应控制：具有连接地埋式感应线圈检测器实现单点全感应、半感应、行人请求功能，当传感器出现故障时自动进入多时段控制。 （9）无电缆线控：支持根据时钟同步，通过设定相位差实现无电缆协调控制的功能，日时段不少于24个。 （10）网络协调控制：中央算法协调多个路口相位差运行。 4、输入/输出接口 （1）信号灯输出接口：至少提供48路独立的信号灯控制输出接口，且可任意设置信号相位。 ▲（2）中央联网接口：接口标准为RJ45和无线网络接入。 （3）交通数据采集接口： 8路RS-485和8路RS-422，方便多种设备接入。 （4）参数配置接口：提供通过笔记本等工具进行参数配置的数据接口，接口标准为RJ45。 5、人机交互 （1）信号机应能够通过手提电脑进行相位配时的设置、控制参数的调整；应提供基于WINDOWS系统的参数配置软件。 ▲（2）提供手动跳相装置，实现快捷放行相应相位。 6、安全性 （1）有效的防雷措施：信号机电源输入端、灯控信号输出端、及数据接口端必须配备避雷装置或采取避雷措施。 电源输入端的防雷指标应满足： 标称工作电压Un：单相 220V； 最大持续运行电压Uc：385V； 标称放电电流In：20kA（8/20μs）； 最大放电电流Imax：40kA（8/20μs）； 保护水平Up（8/20μs）≤1.5KV； 响应时间：≤25ns。 数据接口端的防雷指标应满足： 标称工作电压Un：DC 5V； 标称放电电流In：3kA（8/20μs）； 保护水平Up（8/20μs）≤20V； 响应时间：≤25ns； 安装方式：串接于线路端与设备端之间。 （2）过载、短路保护措施：信号机应配置具备过载、短路保护功能的电源总空气开关、信号灯驱动输出回路空气开关、自身设备用电空气开关及外设用电空气开关，相关指标符合应用要求；至少在总供电回路、自身设备供电回路、每一个信号灯驱动输出回路中安装快速熔断器，相关指标符合应用要求。 （3）操作安全措施：强电接线部与弱电接线部应物理分离，以提高操作的安全性；灯控信号组输出端的接线端子应符合220V 5A的最低容量要求。 （4）电气安全：信号机应满足如下指标要求： 电源适应性：AV 220V±44V，50Hz±2Hz； 绝缘：不小于10MΩ； 耐压：1500V，50Hz； 整机耗电：不大于40W（不含信号灯耗能）。 （5）环境适应性：信号机应满足如下环境指标： 工作温度：-20~70℃； 工作湿度：20~95%。 7、其他要求 信号机结构性能所涉及的项目内容要求，以《GB 25280—2016道路交通信号控制机》标准中“物理结构性能”要求为准；信号机文字、图形及标志符号要求所涉及的项目内容要求，以《GB 25280—2016道路交通信号控制机》标准中“文字、图形及标志符号要求”为准。 - （二）硬件 - 信号机采用模块化设计 信号机采用模块化设计，更换电路板方便。信号机的主要单元分为：电源单元（含交流和直流电源）、控制器单元、故障检测单元、车辆行人检测器单元、灯控信号输出单元、通信接口单元、时钟单元、附加设施（照明装置、风扇系统等）。 - 标准插箱背板式结构设计 ▲信号机采用插箱结构，各板卡支持热插拔。 - 双中央微处理器（CPU） ▲主控板采用32位以上微处理器，CPU主频≥400MHz；降级板主频≥60MHz。主控板故障降级可平滑控制灯色运行。 - 存储容量 ▲存储容量≥256MB； - 相位需求 ▲交通信号控制机最大驱动6块相位板，16个标准相位+8个跟随相位，最大72个灯控端子； - 时钟校正需求 ▲接收并执行中心校时命令，并具备GPS校时模块，供断网时校时。 - 供电需求 交通信号控制机电源额定电压：AC220V±44V，50Hz±2Hz，机柜内安装两个标准AC 220V电源备用插座； - 电气需求 交通信号控制机每路的最大驱动功率为：800W； 交通信号控制机整机功耗为：≦100W； 交通信号控制机正常的工作温度：-20～＋70℃； 交通信号控制机正常工作的相对湿度：45%～90%（不结露）； - 绝缘电阻 信号机绝缘电阻大于10MΩ。 - 耐压 在电源电极或与电源电极相连的其它导电电路和机柜、安装机箱等易触及部件之间施加1500V、50Hz 电压，不出现击穿现象。 - 电磁抗扰度 交通信号控制机在一定的静电放电、电快速瞬变脉冲群 、浪涌、电压短时中断等电磁骚扰环境下不出现电气故障。 - （三）其他要求 1、信号机结构性能所涉及的项目内容要求，以《GB 25280—2016道路交通信号控制机》标准中“物理结构性能”要求为准；信号机文字、图形及标志符号要求所涉及的项目内容要求，以《GB 25280—2016道路交通信号控制机》标准中“文字、图形及标志符号要求”为准。 2、道路信号灯采购具 （1）▲符合国标《道路信号灯采购GB14887-2011》技术指标，通过公安部相关检测部门检测，竞标时提供提供公安部相关检测部门检测报告复印件，检测报告必须是近2年内送检且在有效期内，超过建议检测期视为无效检测报告。 （2）具有ISO质量保证体系或等同质量保证体系； （3）透光镜规格：有效发光面直径300mm 及400mm透镜必须是无色透明的PC工程塑料注塑成型； （4）外壳：橙黄色/纯黑色/棕色，外壳防护等级：IP54； （5）单灯外形规格：350mm × 350mm； （6）信号灯厚度：235mm； （7）满屏灯中心最高亮度不小于400cd、不大于1000cd； （8）红色信号灯色度范围 1)、x=0.660,y=0.320 ； 2)、x=0.680,y=0.320； 3)、x=0.710,y=0.290； 4)、x=0.690,y=0.290； （9）黄色信号灯色度范围 1)、x=0.536,y=0.444； 2)、x=0.547,y=0.452； 3)、x=0.613,y=0.387； 4)、x=0.593,y=0.387； （10）绿色信号灯色度范围 1)、x=0.009,y=0.720； 2)、x=0.284,y=0.520； 3)、x=0.209,y=0.400； 4)、x=0.028,y=0.400； （11）使用寿命不少于50000小时； （12）单灯重量不大于4.5公斤； （13）信号灯基准轴光强Is与其夹角为10o方向的幻象产生的光强Iph之比：红、黄（Is/Iph）＞8；绿色红、黄（Is/Iph）＞16； （14）为减小幻象效应（假显示现象），信号灯配光中不能采用反光杯结构； （15）耐高温性能：60℃±2℃工作16h信号灯工作正常； （16）耐低温性能：-15℃±3℃工作16h信号灯工作正常； （17）湿热性能：40℃±1℃、湿度93％±2％，时间48h工作正常，并测试绝缘电阻大于2 MΩ； （18）绝缘电阻：大于2MΩ； （19）介电强度：1440V； （20）盐雾试验：35℃±2℃、盐雾溶液质量百分比浓度为5％±0.1％，96h内每隔45min喷雾15min，试验后在10000m2锈点数少于8个； （21）抗冲击性能：质量0.51Kg、直径50mm的钢球从1300mm的高度自由下落至信号灯表面，不应被贯穿； （22）抗震动：频率10～500Hz、0.02g2/Hz(10~50 Hz)、 0.01g2/Hz(50~150 Hz) 、0.002g2/Hz(150~500 Hz)，3轴，每轴持续2h； （23）信号灯工作正常，无零件损坏松动； （24）应有前遮沿，采用铝合金板经喷塑处理 ； （25）灯罩及外壳为"美国通用"或"德国拜耳"PC工程塑料注塑成型； （26）所有标准件全部采用不锈钢材料； （27）所有密封件采用硅橡胶材料； （28）灯前盖可双向开启； （29）灯前盖可徒手快速拆卸并实现与后壳分离。 |
| 商 务 要 求 | 1、▲本项目货物不接受进口产品竞标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与竞标的作无效竞标处理。 2、▲报价要求：本项目实行总承包报价；包含货物及服务采购、专用工具、标准附件、运输、保管、安装、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。供应商应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价；采购人不再支付任何费用。 3、▲竞标产品必须为全新原装产品，成交供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 4、验收标准：成交供应商应提供货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准，采购人可对货物进行复检与性能测试，成交供应商应派出有经验、高水平的技术人员协助此项工作。采购人对货物验收合格后，签署验收合格证书，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 5、▲质保期：质保期从验收合格之日起计算，所有设备质保期不少于一年，质保期内免费上门维修、免费更换零配件。 6、▲交货期：自签订合同之日起5个工作日内。 7、▲交货地点：采购人指定地点。 8、▲签订合同时间：自发出成交通知书之日起7个工作日内与采购人签订合同。 9、售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门、免费安装；（3）接到故障通知后1小时内响应，2小时内派技术人员到达现场，24小时内解决问题；（4）定期回访以及维修；（5）质保期内免费上门维修、免费更换零部件；（6）提供终身维护；（7）其余按厂家承诺进行。 10、免费培训：免费提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作产品的各种功能及日常保养和维护。 11、▲付款方式：签订合同后，采购人预付30%合同货款给成交供应商，所有货物安装调试完毕并验收合格，采购人在10个工作日内向成交供应商一次付清余下合同货款。成交供应商每次自收到货款之日起5个工作日内开具全额发票给采购人。 12、▲其他要求：竞标人竞标时必须承诺，在供货时提供的“控制机”必须与采购人现有设备无缝对接，不能无缝对接的视为测试结果与响应文件所报技术参数性能不符，采购单位有权不验收并追究成交人法律责任。 13、▲谈判供应商必须提供提供的切实可行的售后服务和优惠承诺，需有详细的售后服务承诺条款（包括问题产品的退换、出现问题的解决方案、到达现场时间、免费技术培训方案、其他优惠措施等内容）（必须提供，并加盖报价人单位公章）。 |  |  |

第四章  竞争性谈判响应文件格式

封面：

正本/副本

竞争性谈判响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

（谈判供应商名称）

年    月    日

一、价格文件

谈判报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌 生产厂家及国别 | 规格、技术参数、 | 单价 （元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

二、商务技术文件

（一）、谈判书

谈  判  书（格式）

江苏大洲工程项目管理有限公司：

依据贵方信号灯采购（GGZC2020-J1-05204-JSDZ）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商       （谈判供应商名称、地址）         提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）正本一份和副本   份：

1. 报价表；

2. 技术响应及偏离情况说明表、商务响应及偏离情况说明表；

3. 按竞争性谈判采购文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

4. 资格证明文件；

在此，委托代理人宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判采购文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判采购文件，包括（补遗书）（如有）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

谈判供应商名称（盖章）：

开户银行：

账号/行号：

（二）技术响应及偏离情况说明表

技术响应及偏离情况说明表（格式）

| - 序号 | - 竞争性谈判采购文件中的技术要求 | - 谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照采购文件第三章《采购项目需求一览表》中的“技术参数及性能（配置）要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判采购文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

（三）商务响应及偏离情况说明表

商务响应及偏离情况说明表（格式）

| - 序号 | - 竞争性谈判采购文件中的商务要求 | - 谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照采购文件第三章《采购项目需求一览表》中的“商务要求”，逐条说明供应商的承诺的商务条件对应做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判采购文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

（四）供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件：

（五）生产、经营、销售许可证（如有请提供）；

（六）供应商法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托书、被授权人身份证复印件

1、法定代表人（负责人）身份证复印件

2、授权委托书

法定代表人（负责人）授权书（格式）

江苏大洲工程项目管理有限公司：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的信号灯采购(GGZC2020-J1-05204-JSDZ)政府采购活动的竞标代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

签发日期：      年    月    日

附：代理人工作单位：

职务：                     性别：

身份证号码：

3、被授权人身份证复印件

（七）贵港市政府采购项目投标资格承诺函

贵港市政府采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.提交投标文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

日期：    	年	   月	   日

（八）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

供应商诚信声明书（格式）

- 致：江苏大洲工程项目管理有限公司

在参加本项目的政府采购活动中，我单位郑重声明如下：

一、我单位在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

二、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、以上事项真实有效，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切后果。

特此声明

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

谈判供应商盖章：

日期：

（九）采购文件列明的其他资料

（十）供货清单

（十一）详细的货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、使用的技术、工艺等详细情况及资料

（十二）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料、质量保证措施等

（十三）证明竞标产品满足采购文件要求的其他证明文件

（十四）供应商的信誉、荣誉证书，供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书，节能环保等方面的证书等复印件

（十五）售后服务方案，提供的切实可行的售后服务和优惠承诺（格式自拟）

（十六）项目实施人员一览表

项目实施人员一览表（格式）

（拟投入人员及其技术资格一览表）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合谈判供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

（十七）中小企业声明函

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年   月   日

（十八）监狱企业证明文件（格式自拟）

（十九）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：     年   月   日

（二十）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料以及供应商认为需要提供的其他有关资料

第五章  合同主要条款

政府采购合同

合同编号：GGZC2020-J1-05204-JSDZ

采购人（甲方）：                                            采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：                                            竞 标 编号：GGZC2020-J1-05204-JSDZ

签订地点：采购人所在地                                     签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如竞争性谈判采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性谈判采购文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按竞争性谈判采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：汽车、火车等安全运输方式。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：所有损耗由乙方负责。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                                   ；地点：                            。

2、乙方提供不符合竞争性谈判采购文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后15日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定时间、地点。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性谈判采购文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、质保期：                                   。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：其他资金。

3、付款方式：签订合同后，甲方预付30%合同货款给乙方，所有货物安装调试完毕并验收合格，甲方在10个工作日内向乙方一次付清余下合同货款。乙方每次自收到货款之日起5个工作日内开具全额发票给甲方。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1、乙方应按竞争性谈判采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不满足要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和竞争性谈判响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条　签订本合同依据

1、政府采购竞争性谈判采购文件；

2、乙方提供的竞争性谈判响应文件；

3、成交通知书。

第十九条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、质保期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  评标方法

- 一、评标原则

（一）谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等3人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以采购文件、竞争性谈判响应文件为评定依据。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，谈判供应商认定为小型或微型企业且所提供的产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对最终报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予3%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终报价×（1-3%）；除上述情况外，评标价=最终报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2018]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

（五）谈判小组认为，某谈判供应商的最终竞标报价明显低于其他实质性响应谈判文件的谈判供应商的最终报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为未实质性响应谈判文件处理。

- 二、评定方法

在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选人顺序（评标价相同时，依次按最终报价低价优先、节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序排列成交供应商。

- 三、成交候选人推荐及成交供应商确定原则

（一）在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选人顺序（评标价相同时，依次按最终报价低价优先、节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并推荐前三名为成交候选人。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（二）成交供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动，以此类推。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。