广西创和工程项目管理有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：兴业县社区戒毒康复中心工程监控设备采购

及安装

项目编号：YLZC2021-J1-240190-GXCH

采购计划文号：YLZC2021-J1-70697-001

采  购 单 位：兴业县社区戒毒康复中心

采购代理机构：广西创和工程项目管理有限公司

2021年8月

目   录

竞标公告.....................................2

第一章：竞标人须知及前附表............................7

第二章：货物需求一览表.. .. .........................17

第三章  合同条款及格式................................35

第四章：竞标文件格式..................................41

第五章：评标办法.......... ............ ..............52

广西创和工程项目管理有限公司

兴业县社区戒毒康复中心工程监控设备采购及安装【项目编号：YLZC2021-J1-240190-GXCH（采购计划文号：YLZC2021-J1-70697-001）】

竞争性谈判公告

项目概况 兴业县社区戒毒康复中心工程监控设备采购及安装项目的潜在谈判供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取竞争性谈判文件，并于2021年8月13日北京时间11时00分前提交竞标文件。

一、项目基本情况

项目编号: YLZC2021-J1-240190-GXCH

采购计划文号：YLZC2021-J1-70697-001

项目名称：兴业县社区戒毒康复中心工程监控设备采购及安装

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币柒拾叁万贰仟捌佰元整（¥732800.00）

最高限价：人民币柒拾叁万贰仟捌佰元整（¥732800.00）

采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 技术参数及性能（配置） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、600、100平米会议室采购清单 |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.箱体类型:梯形防驻波箱体设计 2.辐射方式:倒相式低频辐射 3.高音单元:1.75（44芯） 4.低音单元:12 5.单元保护:过流、过压、过热保护 6.频响范围:45Hz-18KHz(+/-3dB) 40Hz-20KHz(-10dB)等，详见谈判文件 | 16 | 只 |
| 2 | 四通道数字功放 | 输出功率：8Ω 4x250W 电源：AC220V±10% 线路灵敏度： 0dBu 信号输入模式： 并联 频响：20～20KHz 输出通道：4通道 信噪比：>85dB 等，详见谈判文件 | 4 | 台 |
| 3 | 调音台 | 频率响应：20Hz-20KHz(±1dB) 左右通道串音：无 信噪比：≥78dB@1KHz 0dB 主输出通道最大平衡输出：22dB(±1.5dB) 耳机输出：12dB±1.5dB@ 1KHz 32Ω 通道间增益差：≤2dB 失真度：≤0.002%@0dB 1KHz 等，详见谈判文件 | 1 | 台 |
| ......详见谈判文件。 |  |  |  |  |
| 二、声控系统采购清单 |  |  |  |  |
| 1 | 7寸屏IP网络对讲广播服务器 | 1、桌面式设计，自带7英寸电容触摸屏控制。人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态 2、标配5个10/100M RJ45网络交换机接口，2路内置，3路外置扩展，支持局域网与广域网 3、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），嵌入式系统设计，启动时间小于1S，功耗低，具有强大的数据运行处理能力，无病毒感染风险，安全可靠。 4、本服务器主机可管控100个IP网络终端，可实现相互对讲、被动或主动广播呼叫、音频采播推送、消防联动报警等日常广播功能，节目源丰富灵活独立。可代替于传统智能广播主机。 等，详见谈判文件 | 1 | 台 |
| 2 | 室内-双键式对讲面板 | 1、高档氧化铝拉丝面板，坚固耐用，既可嵌入式安装又可明装（标配有底盒）； 2、设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒钟； 3、双键IP网络求助对讲终端，其中一个键作为对讲键，另一个键做为报警键，操作简单快捷 4、内置高灵敏度麦克风，声音采集区域广、采集距离远、音色还原度高；内置扬声器，支持免提通话和接收广播； 等，详见谈判文件 | 24 | 台 |
| 三、红外对射设备采购清单 |  |  |  |  |
| 1 | 总线报警主机 | ★8个板载有线防区，可扩展至560个； 可扩展至1120个联动继电器或LED输出； ★ 支持两条总线，每条可达1.2Km （RVSP2*0.75mm）最远9.6Km，手牵手总线拓扑； ★ 支持通过网络、电话线、GPRS、串口等方式上传报警数据到软件 ★ 支持手机APP（报警推送、远程布撤防、消警、防区编程等功能； 等，详见谈判文件 | 1 | 套 |
| 2 | 总线编程键盘 | 中文液晶显示，显示控制设备的各类信息，包括报警，状态，编程等。 1个布防指示灯，显示该键盘是否在布防状态； 1个状态指示灯，显示该键盘是否在编程状态和欠压指示； 本身带有一个蜂鸣器，用来操作提示和报警； 本身带有一个继电器报警输出； 支持2个自学码遥控器，支持“布防”，“撤防”，“留守布防”。 | 1 | 个 |
| 3 | 单防区扩展模块 | - 单防区扩展模块，可接入1个常闭NC防区，使用线末电阻监控防止破坏等。 | 10 | 个 |
| ......详见谈判文件。 |  |  |  |  |
| 四、监控（全社区戒毒康复中心场所无死角布置）及宿舍监控采购清单 |  |  |  |  |
| 1 | - 筒型网络摄像机 | - 200万半球型网络摄像机 - ,H.265, 红外照射距离最远 可达30 m/内置1个麦克风/IP66 - 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 - 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 - 支持背光补偿，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同监控环境； - 等，详见谈判文件 | 24 | 台 |
| 2 | - 网络摄像机 | - "400万 1/2.7"" CMOS 红外阵列筒型网络摄像机 - 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR - 宽动态: 120 dB - 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：79°（2.8 mm，6 mm，8 mm，12 mm可选） - 红外距离: 最远可达30 m - 等，详见谈判文件 | 80 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | - 实际功率：24W - 输入参数：100~240V - 输出参数：DC12V 2A - 入箱数：100pcs/ctn | 104 | 个 |
| ......详见谈判文件。 |  |  |  |  |

如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

合同履行期限：自签订合同之日起30个日历天内交付使用。

本项目不接受联合体谈判。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取竞争性谈判文件

1.获取时间：2021年8月9日发布公告之时起至2021年8月12日北京时间18:00止（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）免费下载

3.获取方式：潜在谈判供应商均可于2021年8月9日发布公告之时起至2021年8月12日北京时间18:00止（逾期下载谈判无效）须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名并自行下载竞争性谈判文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名再下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、竞标文件提交

截止时间：2021年8月13日北京时间11时00分，逾期送达的将予以拒收。

地点：兴业县公共资源交易中心三楼（兴业县政务服务中心三楼）。

五、开启

时间：2021年8月13日北京时间11时00分。

地点：兴业县公共资源交易中心三楼（兴业县政务服务中心三楼）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上公告查询：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网；

2.竞标保证金：无

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品：优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.本项目不接受未在政采云系统报名的供应商谈判。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：兴业县社区戒毒康复中心

地址：兴业县玉贵路与站前路交叉路口往南100米

联系方式：0775-3770433

联系人：庞祖平

2.采购代理机构信息

名称：广西创和工程项目管理有限公司

地址：玉林市广场东路230号

联系方式：0775-2332720

联系人：黎小林

3.项目联系方式

项目联系人：黎小林

电话：0775-2332720

4.监督管理部门

名  称：兴业县财政局        电  话：0775-3765088

广西创和工程项目管理有限公司

2021年8月9日

- 竞标人须知及前附表

竞标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1．1 | 项目名称：兴业县社区戒毒康复中心工程监控设备采购及安装 |
|  | 1．2 | 项目编号：YLZC2021-J1-240190-GXCH |
|  | 1．3 | 采购人名称：兴业县社区戒毒康复中心 |
|  | 1．4 | 采购内容： 兴业县社区戒毒康复中心工程监控设备采购及安装，货物一批，包安装；如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。 |
|  | 1．5 | 质量标准：按照国家有关规定执行 |
|  | 1．6 | 交货期：自签订合同之日起30个日历天内交付使用。 |
|  | 1．7 | 政府采购预算价为：人民币柒拾叁万贰仟捌佰元整（¥732800.00）。 |
|  | 1．8 | 踏勘现场：无 |
| 2 | 2．1 | 竞标人资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：无； 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 10．1 | 竞标报价：竞标人须就《货物需求一览表》中的所有货物及服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 13．1 | 竞标有效期：竞标截止日期后60天。 |
| 5 | 14．4 | 竞标文件份数：正本一份、副本三份。 |
| 6 | 15．1 | 谈判保证金金额：本项目不需提交保证金 |
| 7 | 17．1 | 竞标文件递交截止时间：2021年8月13日北京时间11时00分（此为竞标截止时间）； 地址：兴业县公共资源交易中心三楼（兴业县政务服务中心三楼）开标室。 |
| 8 | 19．2 | 谈判时间：2021年8月13日北京时间11时00分截标后 地 点：兴业县公共资源交易中心三楼（兴业县政务服务中心三楼）评标室。 |
| 9 | 20．1 | 评标办法：最低评标价法 |
| 10 | 26.1 | 采购代理服务费：以成交金额计算业务酬金，参照桂价费〔2011〕55号规定“货物类”的1.5%累进计取，由成交人在领取成交通知书前一次性向采购代理机构支付。 |
| 11 |  | 特别说明：采购内容包含多项设备，核心产品如为其中两家或两家以上供应商所投产品均为同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过商务评审和技术（服务）评审合格的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理同一品牌同一型号产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。 |
| 12 |  | 本竞争性谈判文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 13 | 27.1 | 履约保证金：①在成交公告发布之日起5个日历天内按采购人指定帐户缴纳3.5万元履约保证金。②履约保证金退还：本次采购验收合格后15个日历天内退还，无息；③如在供货过程中成交供应商不能如期供货、所提供产品与响应文件不相符、不按合同履行的没收履约保证金并上缴国库；④如成交供应商不按时缴纳履约保证金则视为放弃成交资格。 |

竞 标 人 须 知

一   总  则

1.项目概述：

1.1项目名称：兴业县社区戒毒康复中心工程监控设备采购及安装

1.2项目编号：YLZC2021-J1-240190-GXCH

1.3采购人名称：兴业县社区戒毒康复中心

1.4采购内容： 兴业县社区戒毒康复中心工程监控设备采购及安装，货物一批，包安装；如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

1.5质量标准：按照国家有关规定执行

1.6交货期：自签订合同之日起30个日历天内交付使用。

1.7本项目政府采购预算价：人民币柒拾叁万贰仟捌佰元整（¥732800.00）。

2.竞标人资格：

2.1竞标人资格：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（3）本项目的特定资格要求：无；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

（5）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

（6）本项目不接受联合体投标

2.2符合竞标人资格的竞标人应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

2.3只有在规定时间内在政采云平台报名成功的供应商，采购代理机构才接收其竞标文件。

3.竞标费用

3.1竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

3.2 踏勘现场：详见本须知前附表。

二    竞争性谈判采购文件（简称谈判采购文件）

4.谈判采购文件的构成

4.1采购文件包括：

⑴竞标公告；

⑵竞标须知及前附表；

⑶《货物需求一览表》；

⑷合同条款及格式

⑸竞标文件格式

(6)评标方法。

5.谈判采购文件的澄清和修改

5.1任何要求澄清谈判采购文件的竞标人，均应在竞标截止日期的3天前以传真、电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.2 在竞标截止日期前3天，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答竞标人提出的澄清问题时对谈判采购文件进行澄清或修改。该澄清或修改的内容为竞标文件的组成部分。

5.3 谈判采购文件的澄清或修改将以书面形式通知所有通过政采云平台报名成功的竞标人，并对其具有约束力,并在竞标公告发布媒体上发布更正公告。

5.4 采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止时间，并将此澄清或修改在竞标截止日期的3天前通知所有通过政采云平台报名成功的竞标人，并在竞标公告发布媒体上发布更正公告。

三    竞标文件的编制格式

6.竞标文件编写的注意事项

6.1竞标人应认真阅读竞争性谈判采购文件，按照竞争性谈判采购文件的要求编制竞标文件。如果没有按照竞争性谈判采购文件要求提交竞标文件，没有对竞争性谈判采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

6.2对竞争性谈判采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对竞争性谈判采购文件中竞标项目的价格、数量、服务及其它要求等内容作出响应。

7.竞标文件的构成

7.1竞标人编写的竞标文件应包括下列内容（竞标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负）：

一、商务部分

（1）竞标函

（2）竞标报价表

（3）竞标人资格证明文件

（4）售后服务承诺书

二、商务技术部分

（1） 商务条款偏离表；

- 技术规格响应表；

- 技术文件（如有）。

三、其他资料

8.竞标文件的语言及计量单位

8.1竞标人的竞标文件以及竞标人与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文（另有规定的除外）。

8.2竞标文件中使用的计量单位除谈判采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 竞标函格式

9.1竞标人应完整地填写谈判采购文件中的竞标函格式。

10.竞标报价

10.1竞标人必须就《货物需求一览表》及谈判记录中的所有内容作完整唯一报价，否则其竞标将被拒绝。如果竞标人所填报的内容与竞争性谈判文件及谈判记录相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在谈判后的最终竞标价中，成交人在供货时应严格按竞争性谈判文件及谈判要求的内容完整提供，不得要求采购人对其漏报的内容追加支付货款。

10.2竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。

10.3竞标报价指服务项目、随配附件、备品备件、现场安装调试、配套服务的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

11.竞标货币

11.1竞标应以人民币报价。

12.证明竞标人合格和资格的文件

12.1证明竞标人资格证明文件包括 [其中⑴--（7）所要求提交的资格文件必须提交，否则将被当作资格审查不合格而不能进入下一步详评]：

⑴竞标人有效的“营业执照”正本或副本复印件复印件（必须提供，加盖单位公章）；

⑵法定代表人(或经营者)身份证复印件（必须提供，加盖单位公章）；

⑶法人授权委托书原件、委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，加盖单位公章）；

（4）竞标人截标前半年内连续三个月依法缴纳税证明复印件或者竞标人注册地税务机关出具无息缴纳税款证明；（必须提供，加盖单位公章）

（5）竞标人截标前半年内连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件，无缴费记录的，应提供竞标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；（必须提供，加盖单位公章）

（6）竞标人2020年度的财务报告或财务报表复印件（新成立的公司需提供最近三个月的财务报表复印件）（必须提供，加盖单位公章）；

（7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明：（格式自拟，必须提供）（供应商可在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)网站查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图（本项目竞争性谈判公告发出之日起至竞标文件递交截止时间前任意一次信用记录查询的网页截图）加盖公章与上述书面声明一并提交）（必须提供，加盖单位公章）；

（8）竞标人认为有必要提供的声明及文件资料。

13.竞标的有效期

13.1竞标文件从竞标截止日期后60天内有效。

13.2在特殊情况下，采购代理机构可酌情延长竞标有效期。竞标人可同意或不同意延长竞标文件的有效期；同意延长竞标有效期的竞标人不能要求对原竞标文件（经谈判小组确认有效且没有超出竞标范围或改变竞标的实质内容的谈判或说明作为竞标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的竞标有效期内遵循本竞标文件，在延长的竞标有效期满之前继续具有约束力。

14.竞标文件书写及签名、盖章要求

14.1竞标文件正本须用不褪色的墨水工整书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖单位公章，否则修改无效。

14.2竞标文件应字迹清晰、表达清楚、按要求填写的。

14.3竞标文件应用不褪色的材料书写或打印，所有竞标文件需每页均须加盖单位公章及法人签字，且竞标文件盖骑缝章。竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签字盖章处逐一签名或盖章，委托代理人签字的，竞标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

14.4竞标文件的份数：正本一份，副本三份，共四份。并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

15.竞标保证金：本项目不需提交保证金。

四     竞标文件的递交

16.竞标文件的密封与标记

16.1竞标人应将竞标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。

16.2竞标人应将正、副本竞标文件（正本一份、副本三份、共四份）一并装入竞标文件袋中加以密封，并在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

16.3竞标人可自行制作文件袋，但所制作的文件袋封面都应写明:

⑴ 采购代理机构:

⑵ 项目名称:

⑶ 项目编号:

⑷ 竞标单位:

⑸ 注明“截标时才能启封”

17.5竞标人在递交竞标文件时，未按本须知要求密封、标记的， 广西创和工程项目管理有限公司有权拒收。

17.竞标截止时间

17.1竞标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

17.2竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过竞标截止时间送达的竞标文件为无效竞标文件，采购代理机构将拒收。

### 18.竞标文件的撤回

18.1 竞标人可以在递交竞标文件以后，在规定的竞标截止时间之前，以书面形式向采购代理机构递交撤回或修改其竞标文件的通知。在竞标截止时间以后，不能撤回或更改竞标文件。

五    截标、谈判与评标

19．截标与谈判

19.1截标

19.1.1截标会由采购代理机构组织并主持。

19.1.2采购代理机构将于前附表规定的时间和地点举行截标会，参加截标的竞标人法定代表人或授权委托代理人应签到，以证明其到会，并携带有效证明材料（法定代表人凭身份证；委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证、营业执照复印件加盖单位公章）前往。未按时签到的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果，证明材料不齐的竞标文件不予启封。

19.1.3截标

⑴采购代理机构主持人宣布截标会开始；

⑵介绍参加截标会人员名单、竞标人家数及名单；

(3)宣读截标会相关事项；

(4)由竞标人或者其推选的代表检查竞标文件的密封情况，也可以由采购人或采购代理机构委托的公证机构检查并公证，并签字确认。

(5)宣布谈判与评标期间的有关事项;

（6）截标会议结束

19.2谈判

19.2谈判时间及地点: 竞标人须知前附表第8项规定的时间为与竞标人谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：兴业县公共资源交易中心三楼（兴业县政务服务中心三楼）开标室。

19.2.2谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人及以上的单数组成。其中有关技术、经济等方面的专家不得少于总人数的三分之二； 专家评委在政府采购专家系统库中随机抽取。

19.2.3采购代理机构将在竞标人须知前附表第8项规定的时间和地点组织谈判小组与各竞标人分别进行谈判。竞标人的法定代表人或其授权委托人必须持证件（法定代表人持身份证或授权委托人持授权委托书原件及本人身份证、营业执照复印件加盖单位公章）依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

19.2.4竞标人可由1～3人组成参谈组，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的书面意见为准。

19.2.5谈判的内容包括技术性条件、商务性条件、价格以及谈判小组认为需要谈判的内容。当竞争性谈判采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

19.2.6谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

19.2.7谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人（负责人）（或委托代理人）签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。竞标人在应答文件中应按竞标报价表的格式列明各分项价格及汇总价格，同时应写明详细配置及参数，否则将被认为谈判报价无效，而其配置与参数保持原报价时不需提供分项价格。

19.2.8谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，谈判程序和要求按本须知第19条规定执行，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束（最少进行一轮谈判，最多进行三轮，每轮须进行重新报价，且以最后一轮报价为准）。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

19.2.9成交候选供应商作最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序，推荐成交候选供应商顺序。

19.2.10最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

19.2.11谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

20.评标

20.1本采购项目采用的评标方法为最低评标价法，详见第六章。

20.2评标工作将采取封闭方式进行，谈判小组成员和有关工作人员不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.3竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

21、无效竞标及废标

21.1竞标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效竞标处理：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）字迹潦草、表达不清，未按要求填写的；

（3）未按谈判采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（4）资格证明文件不全的，或者不符合谈判采购文件标明的资格要求的；

（5）谈判后采购项目完成期限仍不能满足采购人规定期限的；

（6）谈判后采购项目明显不符合技术标准要求的；

（7）谈判后采购项目货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购人要求的；

（8）超政府采购预算价的竞标报价；

（9）竞标文件和谈判应答文件附有采购人不能接受的条件；

（10）不符合法律、法规和谈判采购文件中规定的其他实质性要求的；

21.2在招标中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.3废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

22.评标结果

22.1采购代理机构将在评标结束二个工作日内将评标结果送采购人，采购人在五个工作日内按照采购结果报告中推荐的排名第一的成交候选供应商确定为成交供应商。

22.2采购代理机构向成交供应商发成交通知书并向未成交的供应商发采购结果通知。

22.3采购代理机构在向成交供应商发出成交通知书的同时在竞标公告发布媒体上发布公告。

22.4采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还竞标文件。

23.合同授予标准

23.1合同将授予被确定为实质上响应采购人需求，具备履行合同能力，采购结果报告中推荐的排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

六    签订合同

24.成交结果及公告：

24.1采购代理机构在谈判工作完成后二个工作日内将谈判报告送采购人、采购人确认后，成交结果将在竞标公告发布媒体上发布。

24.2竞标人如对成交公告有异议，可以在成交公告发布之日起七个工作日内以书面形式向代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.5质疑竞标人必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》(桂财采〔2006〕11号)的规定，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

25.成交通知

25.1在发布成交公告的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

25.2采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还竞标文件。

26.签订合同

26.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起二十五日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同（合同签订后2天内报送纸文件和电子版本到代理机构方便代理机构及时发布合同公示）。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

26.2成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同的，采购单位可以与排名第二的成交候选供应商签订采购合同，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。

- 七    其他事项

- 27.履约保证金：详见须知附表

28.招标代理服务费

28.1采购代理服务费：以成交金额计算业务酬金，参照桂价费〔2011〕55号规定“货物类”的1.5%累进计取，由成交人在领取成交通知书前一次性向采购代理机构支付。

28.2 采购代理机构银行账户：

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司玉林市玉东支行

开户名称：广西创和工程项目管理有限公司

开户账号：800127216800014

29.解释权

29.1本谈判采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

30.有关事宜

30.1所有与本谈判采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

(1) 采购代理机构： 广西创和工程项目管理有限公司

通讯地址：玉林市广场东路230号

电话：0775-2332720

项目联系人：黎小林

(2) 监督部门：兴业县财政局

联系电话：0775-3765088

第二章  货物需求一览表

说明：

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3、本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。小型、微型企业提供中型或者大型企业制造的货物的，视同为中型或者大型企业。小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以《评标办法及评分标准》的规定为准。

4、根据【财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知】（财库｛2019｝9号）和【关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知】（财库｛2019｝18号）的规定，如本项目包含的配套货物属于环境标志产品政府采购品目清单的产品时，应先优采购，具体详见“评标办法及评分标准”

5、本一览表技术参数及性能（配置）要求中标明星号“★”的参数为必须响应的实质性要求，未标明星号的参数仅为参考要求。星号参数仅限于技术参数及性能（配置）要求，本一览表中的其他内容要求必须响应，若有任意一项负偏离，作无效响应处理。

| 一、600、100平米会议室采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数及性能（配置） | 数量 | 单位 | 备注 |
| 扩声设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.箱体类型:梯形防驻波箱体设计 2.辐射方式:倒相式低频辐射 3.高音单元:1.75（44芯） 4.低音单元:12 5.单元保护:过流、过压、过热保护 6.频响范围:45Hz-18KHz(+/-3dB) 40Hz-20KHz(-10dB) 7.灵敏度:98dB 8.额定阻抗:8 OHM 9.额定功率:200W 10音乐功率:400W 11.峰值功率:800W 12.连续声压:119dB/1M 13.最大声压:126dB/1M 14.分频点:1.8KHz 15.指向性:80°H x 50°V 16.箱体材料:18mm进口桦木夹板 17.表面漆:黑色耐磨油性喷漆/耐磨防水喷漆 18.面罩:圆形孔黑色铁钢防尘网 19.连接器:2×Neutrik NL4MPR 20.吊挂点:17×M10悬吊（吊环） 21.尺寸:380×400×580mm 22.净重:25/27.5KG40.3*59CM | 16 | 只 |  |
| 2 | 四通道数字功放 | 功能特点： 1. 采用国际极先进4通道D类功率放大器，具有高效节能、重量轻、体积小、功率大、负载能力强等特点； 2. 4路平衡线路XLR输入 3. 输入模式可设置并联模式，方便调音台控制。 4. 每通道音量独立可调节。 5. 具有短路、过热、过载保护功能。 6. 具有信号指示、削峰指示、过热保护指示功能。 ★7. 线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭。 ★8. 提供检测报告，3C认证并加盖原厂公章 输出功率：8Ω 4x250W 电源：AC220V±10% 线路灵敏度： 0dBu 信号输入模式： 并联 频响：20～20KHz 输出通道：4通道 信噪比：>85dB 效率：>90% 谐波失真 THD ≤ 0.03% (1/4额定功率) 工作湿度： 20%～80%相对湿度 工作温度：-10～60度 尺寸：80mm x 305mm x 50mm; | 4 | 台 |  |
| 3 | 调音台 | 功能特点： ★1. 通过CCC中国强制安全认证（提供证书加盖单位公章） 2. 2路主输出，2路REC输出，1路效果输出，1路monitor输出，1路立体声耳机输出 3. 10路单声道输入通道 4. DSP效果模块可供选择，一种为可调时间的21种效果模式，一种为全参数可调的和可提供参数固化的效果模式 5. 智能化显示面板精确显示各类数据，方便调节 6. +48V幻像电源 7. SMT 表面贴装工艺 8. 输入通道三段均衡，输出通道双七段均衡 9. 配LED DJ灯 10. 低噪音设计的外置电源适配器 主要技术参数： 频率响应：20Hz-20KHz(±1dB) 左右通道串音：无 信噪比：≥78dB@1KHz 0dB 主输出通道最大平衡输出：22dB(±1.5dB) 耳机输出：12dB±1.5dB@ 1KHz 32Ω 通道间增益差：≤2dB 失真度：≤0.002%@0dB 1KHz 单声道通道均衡高频频点：12KHz；中频：1.8KHz；低频频点：80Hz 立体声通道均衡高频：12KHz；中高频：1.8KHz；低频：80Hz 中心频点频偏：＜8%；最大增益范围：±15dB 效果器：DSP效果，每个有21种效果可调 产品尺寸（宽x深x高）：387.5mmx389.7mmx80.3mm | 1 | 台 |  |
| 4 | 调音台 | 功能特点： 1. 2路主输出，2路REC输出，1路效果输出，1路monitor输出，1路立体声耳机输出 2. 8路单声道输入通道 3. DSP效果模块可供选择，一种为可调时间的21种效果模式，一种为全参数可调的和可提供参数固化的效果模式 4. 智能化显示面板精确显示各类数据，方便调节 5. +48V幻像电源 6. SMT 表面贴装工艺 7. 输入通道三段均衡，输出通道双七段均衡 8. 配LED DJ灯 9. 低噪音设计的外置电源适配器 ★10. 通过CCC中国强制安全认证（提供证书加盖单位公章） 技术参数： 频率响应：20Hz-20KHz(±1dB) 左右通道串音：无 信噪比：≥78dB@1KHz 0dB 主输出通道最大平衡输出：22dB(±1.5dB) 耳机输出：12dB±1.5dB@ 1KHz 32Ω 通道间增益差：≤2dB 失真度：≤0.002%@0dB 1KHz 单声道通道均衡高频频点：12KHz；中频：1.8KHz；低频频点：80Hz 立体声通道均衡高频：12KHz；中高频：1.8KHz；低频：80Hz 中心频点频偏：＜8%；最大增益范围：±15dB 效果器：DSP效果，每个有21种效果可调 产品尺寸（宽x深x高）：387.5mmx389.7mmx80.3mm | 1 | 台 |  |
| 5 | 2进8出音箱处理器 | 功能特点： *96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； *有2输入4输出、有2输入6输出、有2输入8输出、有3输入6输出、有4输入6输出、有4输入8输出多种型号选择，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； *提供USB和FY485接口可连接电脑，通过FY485接口可最多连接250台机器和超过1500米的距离外用电脑来控制； *直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁； *单机可存储30种用户程序； *可通过面板的KHFSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态； *2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，6段LED显示输入/输出*每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式； *2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，6段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态； *每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种； *输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制； *可以通过USB接口或FY485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音 *可以分功能锁定，实现数据保密 *输入通道可调噪声门 *可通过WIFI连接电脑 技术参数： 输入通道及插座：2路/2路/2路/3路/4路/4路/XLR母卡侬座 输出通道及插座：4 路/6路/8路/6路/6路/8路XLR母卡侬座 输入阻抗平衡：20KΩ 输出阻抗平衡：100Ω PC接口：面板1个USB接口、后板2个FY485接口(RJ-45座) 共模拟制比：>78dB(1KHz) 输入范围：≤+25dBu 频率响应：20Hz-20KHz(-0.5dB) 信噪比：>118dB 失真度：<0.02% OUTPUT=0dBu/1KHz 通道分离度：>88dB(1KHz) 输入通道功能 输入哑音：每个通道设立单独哑音控制 输入音量：调节范围：-80dB-+12dB、步距为0.1dB 输入延时：每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms， 步距： 21us；10ms-20ms,步距为84us；大于20ms，步距为0.5ms 输入相位：同相(+) 或反相 (-) 输入均衡：每输入通道设6个参量均衡，在Parameter下调整参数为： ❶中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点；❷带宽：0.05oct-3oct、步距为0.05oct；❸增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB 输入压缩：门限值:-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu; 压缩比：1.0:1~20:1 小于2.0:1时，步距为0.1 大于2.0:1时，步距为0.5； 响应时间：0.3mS~200mS,小于1mS,步距为0.1mS 大于1mS,步距为1mS 释放时间：50mS~5000mS 步距为1mS 输出通道功能 输出哑音：每个通道设立单独哑音控制 输入选择：每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合 输出音量：调节范围：-80dB-+12dB、步距为0.2dB 输出延时：每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距为21us；10ms-20ms,步距为84us；大于20ms，步距为0.5ms 输出相位：同相(+) 或反相 (-) 分频器设置：每个输出通道可单独设置低通滤波器（LPF）和高通滤波器（HPF）， 可调整参数为：滤波器类型：Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth 频率转折点：20Hz-20KHz、共239个频点 衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、30dB/oct、36dB/oct、42dB/oct、48dB/oct 输入扩展：门限值:-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu; 扩展比：1:1.0~1:20 小于1:20时，步距为0.1 大于1:2.0时，步距为0.5； 响应时间：50mS~500mS,步距为1mS；释放时间：0.3mS~200mS；小于1mS,步距为0.1mS，大于1mS,步距为1mS 压缩设置：门限值:-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu; 压缩比：1.0:1~20:1 小于2.0:1时，步距为0.1，大于2.0:1时，步距为0.5；响应时间：0.3mS~200mS,小于1mS,步距为0.1mS 大于1mS,步距为1mS，释放时间：50mS~5000mS，步距为1mS 限幅器设置：每个输出通道可单独设置限幅器，可调整参数为： 门限值：-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu 起动时间：0.3ms~200ms、小于1ms，步距为0.1ms；大于1ms，步距为1ms 释放时间：50ms~5000ms 输出均衡：每个输出通道可设6个均衡，均衡方式可选择Parameter/Lo-Shelf/Hi-Shelf。 A、在Parameter状态下可调整参数为：❶中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点；❷带宽：0.05oct-3oct、步距为0.05oct；❸增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB B在Lo-Shelf和Hi-Shelf状态下可调整参数为：❶中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点；❷斜率：6dB/12dB；❸增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB 处理器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 显示：2×24 LCD蓝色背光显示设置，6段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 功耗：≤25瓦 电源：AC110V/220V 50/60Hz 产品尺寸(宽×深×高)：482×230×44mm 运输尺寸(宽×深×高)：1PC:562X296X98mm/0.0163m³ 6PCS:576X310X612mm/0.1092m³ 毛重：1PC:5(kg) 6PCS:31.5(kg) | 1 | 台 |  |
| 5 | 一拖二无线话筒 | 功能特点： 1. 2通道UHF无线网络，每通道内置320个频率可选； ★2. *内置高级扫频功能，可自动跳过正在使用的频率和其他杂波频率，避免串频干扰； 3. LCD液晶显示屏，实时反馈系统工作状态； 4. 红外线自动对频，ACT自动选频； 5. 内置中度啸叫抑制功能，能有效降低啸程度； 6. 支持手持麦克风和会议单元可混合使用； 7. 具有防手机电池波干扰； 8. 支持多台叠机使用，同时使用100台以上无串频干扰； 9. 使用距离，空阔空间可达100米以上，复杂环境50-60米。 接收主机技术参数： 工作频率:UHF 600-840MHz 调制方式:FM 频率稳定度:±0.002% 最大频偏:±45KHz 信噪比:﹥85dB 失真度:THD:<0.01% 灵敏度:12 dBμV (80dBS/N) 音频输出:独立（Free standing）0-400mv 混合（Mixed style）0-300mv 电源:DC12-14V 尺寸（长x宽x高）:480mm*44mm*230mm 重量:2.0KG 手持发射机技术参数： 类型:动圈式 载波频率:UHF 600-840MHz 拾音灵敏度:-40±3dB@1KHz 发射功率:>+10dBM(10MW) 频率响应:80Hz-15KHz 频率稳定度:±0.005%以内 动态范围:95dB 最大频偏:±45 KHz 信噪比:﹥85dB 邻频干扰比:﹥80dB 电源:DC3V （1.5V AA*2） | 2 | 套 |  |
| 6 | 电源时序器 | 功能特点： ★1. 专门用来管理和控制整个音响系统各用电设备有序进行开关机，防止同时动作瞬间产生强大的脉冲电流冲击而损坏设备；2.8路通道输出电源，每通道拥有通过CE认证的独立高性能，RFI/EMI电源滤波器，为你的设备提供干净而稳定的电源，采用三芯单相电源线缆进线，具有LED电压指示，实时显示电网电压； 2. LED直观操作界面，显示用户对系统的操作状态和结果 3. 拥有一个 USB 的灯座，插入 USB 灯即可照明,方便光线弱的情况下操作，可以通过硬件紧急关闭某一路的输出； ★4. 实现系统电源统一管理，对系统设备具有保护作用，设有地址拨码开关，同一系统中可多台设备同时使用。 ★5. 8路通道输出电源，每通道拥有通过CE认证的独立高性能，RFI/EMI电源滤波器，为你的设备提供干净而稳定的电源，采用三芯单相的3、电源缆线进线.LED 电压指示，实时显示电网电压 技术参数： 额定输入电压:AC 220V~0Hz 额定输出电流:25A 单路额定输出电流:20A 可控制电源:8路 每路动作延时时间:2秒 供电电源:AC 220V~50Hz 25A | 2 | 台 |  |
| 7 | 一拖四无线会议系统 | 功能特点：： 1. 四通道接收信号； 2. 振荡方式：锁相环频率合成； 3. 采用红外自动对频技术，每通道有64个信道可选，每个信道以0.25MHz步进； 4. UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz； ★5. 同一场合可供10套机同时使用，即可同时使用10台接收机和40个发射器； 6. 接收机独立LCD显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号强弱和音频大小指示, 7. 发射器LCD显示屏指示工作信道、工作频点、静音状态、当前电量； 8. 接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 9. 设有4个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 10. 话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（4粒）供电，可连续使用16小时； 11. 咪头配有乳白色灯环指示会议咪管工作状态（工作时灯环显示蓝光）； 12. 使用距离: 空旷环境：80-100米/复杂环境：50-80米 13. 适用于各种会议和演讲场合。 接收机参数： 振荡方式: 锁相环频率合成 频率范围：UHF 500MHz～900MHz 频率稳定性：±0.001% 最大频率偏：±50KHz 调制方式：FM 信噪比：>105dB 失真度:<0.5%@1KHz 灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB 电源供应：DC:12V～17V 音频输出：独立0～400mV/混合0～300mV 发射器参数： 电源供应：DC 6V （1.5V AA*4） 话筒耗电量：100mA 载波频率：UHF 500MHz～900MHz 频率稳定度：±25KHz 信噪比：>105dB 邻频干扰比：>80dB 动态范围：≥100dB 类型：电容式 极性模式：单一指向性 频率响应：40Hz～20KHz 话筒灵敏度：-47±3dB@1KHz | 2 | 套 |  |
| 8 | 自动反馈抑制器 | 功能特点: 1. 四通道全自动高速自适应反馈抑制器采用人工智能语音识别算法，专门针对会议室语音发言演讲，教学扩声、录播、等场景设计。核心设计理念就是脱离计算机编程、调试，让现场人员轻松完成安装调试。 ★2. 数字自适应反馈抑制器，内置专用高速浮点数字信号处理器和自适应反馈（AFC）抑制及（ANC）降噪消除算法，可以无失真地大限度消除掉自激啸叫声系统电流噪音，从而提高信噪比和改善音质。对现场扩声的声反馈进行快速有效的动态消除，极大的提升系统传声增益，自适应无需调试，增益提升6-15dB，采用TFT液晶显示。 3. 可广泛应用于会议室、剧团、学校扩声及录播系统等。反馈抑制器可以检测出信号中导致混响的成分，并在反馈出现之前将其除去，同时保持初始信号完好无损。 4. 输入通道数量:4通道(4通道平衡线路/话筒输入或者选择4通道6.35非平衡输入).每通道提供独立48V幻像供电开关选择模组，可为每通道提供独立输入增益音量。 ★5. 提供检测报告，3C认证并加盖原厂公章 技术参数： 音频输入 音频输入：4路XLR和4路TRS； 输入阻抗： 20千欧（平衡式），10千欧（非平衡式）； 模拟输入增益：0-24DBu； 音频输出 音频输出：2路XLR，2路莲花，2路6.35mm接口； 输出阻抗：47欧姆； 模拟输出增益：0DBu； 电器 输入电压：AC100V-240V 50-60HZ 功耗： 最大10W； 系统数据 频率响应：20HZ-20KHZ 信噪比：≥86DBu 总谐波失真：0.075% 1KHZ@15DBu 反馈抑制增益：0-12DBu； 降噪增益：0-24DBu； 整机底噪：≥-100DBu 采样率： 48KHZ 数字处理 采用32bit 450MHZ高速DSP 啸叫频点跟踪：≥1024个 | 2 | 台 |  |
| 9 | 专业机柜 | 600*600*1600，2mm冷板，钢化玻璃门，2风扇，灰白色； | 2 | 套 |  |
| 线材辅助 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频信号线 | 技术参数： H：100cm 接口：卡侬头（公）—卡侬头（母） | 22 | 条 |  |
| 2 | 音频信号线（5米） | 技术参数： H：100cm 接口：3.5mm耳机插头—RCA莲花 | 2 | 条 |  |
| 3 | 音箱插 | 按国家标准提供并满足本项目正常工作。 | 32 | 个 |  |
| 4 | 壁挂式音箱安装支架 | 按国家标准提供并满足本项目正常工作。 | 16 | 套 |  |
| 二、声控系统采购清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数及性能（配置） | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 7寸屏IP网络对讲广播服务器 | 1、桌面式设计，自带7英寸电容触摸屏控制。人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态 2、标配5个10/100M RJ45网络交换机接口，2路内置，3路外置扩展，支持局域网与广域网 3、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），嵌入式系统设计，启动时间小于1S，功耗低，具有强大的数据运行处理能力，无病毒感染风险，安全可靠。 4、本服务器主机可管控100个IP网络终端，可实现相互对讲、被动或主动广播呼叫、音频采播推送、消防联动报警等日常广播功能，节目源丰富灵活独立。可代替于传统智能广播主机。 5、本服务器主机通过CP电脑连接，采用“IP网络广播系统控制软件”下载所编好的程序，脱机后就能运行工作。 6、本服务器主机可主持客户端广播控制，通过主机授权后，用户可以在任何一台PC主机上安装客户端进行广播操作。 7、本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。 8、支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。 9、支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 10、内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制。 11、支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。 12、带有一个紧急预警按钮，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警。 13、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 14、内置5W全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听。 15、一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 16、本终端设有话筒与线路的优先输出调节旋钮，可调节为话筒为最高优先或话筒与线路同级别输出。 17.一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 260（长）*65（高）*160（宽）MM | 台 | 1 |  |
| 2 | 室内-双键式对讲面板 | 1、高档氧化铝拉丝面板，坚固耐用，既可嵌入式安装又可明装（标配有底盒）； 2、设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒钟； 3、双键IP网络求助对讲终端，其中一个键作为对讲键，另一个键做为报警键，操作简单快捷 4、内置高灵敏度麦克风，声音采集区域广、采集距离远、音色还原度高；内置扬声器，支持免提通话和接收广播； 5、一路短路输出，可用于电子门禁或报警指示灯 6、具有1路本地线路输出接口，可外接有源音箱或耳机进行对讲及接收广播； 7、具有1路本地线路输入接口，可外接音源设备。 8、具有1路RJ45网络接口，1路12V直流供电接口； 9、防护等级IP54，带防刺戳保护装置和专用螺丝，防范人为破坏； 10、有以太网口的地方即可接入，具有跨网段和跨路由功能。 11、本设备可支持局域网与广域网的运程升级，便于有效服务好客户。 | 24 | 台 |  |
| 三、红外对射设备采购清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数及性能（配置） | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 总线报警主机 | ★8个板载有线防区，可扩展至560个； 可扩展至1120个联动继电器或LED输出； ★ 支持两条总线，每条可达1.2Km （RVSP2*0.75mm）最远9.6Km，手牵手总线拓扑； ★ 支持通过网络、电话线、GPRS、串口等方式上传报警数据到软件 ★ 支持手机APP（报警推送、远程布撤防、消警、防区编程等功能） ★ 支持短信通知（需加AL-7400G模块）,支持8个短信号码 ★ 支持1000条报警事件记录，1000条操作事件和管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志； 支持8个键盘分区和70个设备分区； ★ 支持4个独立的以太网接警中心、3个独立的电话接警中心和4个独立的GPRS接警中心； ★ 支持3个独立中心个，每个可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略； 支持8个用户电话号码； ★ 支持每个键盘6组定时布撤防功能。共102组定时布撤防时间； 支持主机防拆、支持探测器防拆报警； 支持1路受控警号（继电器）输出； 支持8个LCD键盘包括1个主键盘和7个从键盘，键盘总线最长9.6Km（需加中继器）； 支持Contact ID protocol，支持话机复用； ★ 支持273个密码，1个安装员密码、每个键盘16个用户密码； 支持250条CID报告缓存； 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换； 支持DC12~30V电源供电； 支持警号输出、键盘电源、辅助电源防反接和过流保护； 支持本地或远程升级（RS232、IP数据升级，程序板上升级）； 支持IP手机编程。可通过IP、RS232读取板内编程数据，以文件方式保存。远程导入导出配置参数； 支持软硬件结合复位； 备注：签订合同时须提供国家安全防范产品检测报告及3C认证，否则取消中标资格。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 总线编程键盘 | 中文液晶显示，显示控制设备的各类信息，包括报警，状态，编程等。 1个布防指示灯，显示该键盘是否在布防状态； 1个状态指示灯，显示该键盘是否在编程状态和欠压指示； 本身带有一个蜂鸣器，用来操作提示和报警； 本身带有一个继电器报警输出； 支持2个自学码遥控器，支持“布防”，“撤防”，“留守布防”。 | 1 | 个 |  |
| 3 | 单防区扩展模块 | 单防区扩展模块，可接入1个常闭NC防区，使用线末电阻监控防止破坏 | 10 | 个 |  |
| 4 | 三光束100米 | 室外探测距离：100米 室内探测距离：300米 最大距离：600米 1. 金属封膜发射管，有线数码四段变频可调，从而使对射能应用于长距离的堆叠及平行安装多对红外对射成为现实,现场全息实时报告； 2.位移接收，大功率的数字滤波。 3.全功能诊断，环境自适应，故障锁定。 4.数字模糊人工智能识别：采用人工智能模糊判断。 5.智能功率发射：芯片能够自动的感知周围环境的变化，根据环境状况来自动调整对射的发射功率，大大延长了发射管的使用寿命，也降低电能。 6.绿色环保：带有可控的功能显示，安装调试完毕后，可关闭显示。 7.同轴非球面双焦距精密光学聚焦镜。 8. DSP芯片，多维容错，真检测报警技术。 9.采用长寿命无触点，低电压，微功耗固态继电器。 10.全新的信号灯显示对射的状态，用于10个信号显示灯，从而让对射的调试简易化 11：红外对射质保3年 备注：签订合同时须提供红外对射的全系列产品国家检测报告和3C认证，否则取消中标资格。 | 10 | 对 |  |
| 5 | 对射支架 | 工艺升级，三、四光束不锈钢 T型对射安装支架, 50CM | 10 | 对 |  |
| 6 | 后备电池 | 报警主机专用后备电池12V/7AH | 1 | 个 |  |
| 7 | 开关电源 | 对射集中供电开关电源（DC-24V/10A） | 2 | 个 |  |
| 8 | 声光警号 | 声光报警器;声压≥108分贝;电流≤200毫安 | 1 | 个 |  |
| 9 | 金属面板按钮 | 金属型八六面板式紧急按钮；报警输出常开常闭可选，接线柱方式。 面板尺寸：86*86mm，背后按钮凸出25mm 材料：304不锈钢厚约0.9mm， 表面拉丝处理 安装方式：开孔安装（开孔直径25mm），或选配金属底盒明装 | 1 | 个 |  |
| 10 | 线管五金 | 按国家标准提供并满足本项目正常工作。 | 1 | 批 |  |
| 11 | 安装调试费用 | 以上货物安装调试费用，确保产品正常工作。 | 1 | 项 |  |
| 四、监控（全社区戒毒康复中心场所无死角布置）及宿舍监控采购清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数及性能（配置） | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 筒型网络摄像机 | 200万半球型网络摄像机 ,H.265, 红外照射距离最远 可达30 m/内置1个麦克风/IP66 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持背光补偿，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同监控环境 支持ROI感兴趣区域增强编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 支持ONVIF（PROFILE S），ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 内置1个麦克风，高清拾音 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 24 | 台 |  |
| 2 | 网络摄像机 | "400万 1/2.7"" CMOS 红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：79°（2.8 mm，6 mm，8 mm，12 mm可选） 红外距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1个内置麦克风 产品尺寸: 186.6 × 93.5 × 92.9 mm 包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃；湿度小于95%(无凝结) 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.33 A，最大功耗：4.0 W; 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IP66" | 80 | 台 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 实际功率：24W 输入参数：100~240V 输出参数：DC12V 2A 入箱数：100pcs/ctn | 104 | 个 |  |
| 4 | 摄像机支架 | 除螺丝外,全部为加厚铝合金,承重10KG 长度240MM | 104 | 个 |  |
| 5 | 硬盘录像机 | 1.可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机； 2.支持H.265、Smart265、H.264、Smart264编码的前端设备自适应接入； 3.支持最大网络接入带宽400Mbps，最大支持1200万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 4.支持热成像相机的接入、存储、报警； 5.解码性能强劲，支持12路1080P解码； 6.支持2个HDMI与1个VGA同时输出，其中HDMI1与HDMI2异源，HDMI1与VGA1同源 7.支持16个SATA接口，最大支持满配8T硬盘； 8.支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的 录像保存容量或周期 9.支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 10.支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 11.支持最大16路多路同步回放； 12.支持萤石云服务及本地萤石云解绑，可实现手机远程预览回放； 13.支持ISUP/萤石/GB28181-2016协议上平台，国标协议和ISUP或者国标协议和萤石可以同时开启； | 6 | 台 |  |
| 6 | 3.5寸监控级硬盘 | 4000GB | 48 | 块 | 储存1个月左右时间 |
| 7 | 55寸监视器 | 1.高清：3840*2160比普通的监视器清晰度高出4倍 2.开机在屏幕右上角自动检测输入信号的分辨率高低，清晰度用数据说话 3.清晰：细腻逼真,传递真实色彩，显耀真我本色 4.亮丽：画质提升，只为更好的呈现 5.采用工业屏，高亮度，高对比度， 6.采用高精度标准稳压电源，特为工业设备设计，支持24小时×365天不间断工作 7.用全金属外壳，结构强硬，防火防潮抗震，特别适合于容易受电磁干扰的设备配套使用 8.采用10bit图 像芯片处理技术，高像素逐行扫描，画质细腻逼。 9.支持智能3D降噪，消除残影功能，动态亮度，对比度色彩优化技术 10. 应用全球领先的液晶驱动方案，精确地还原前端信号，真实感强烈 11. 液晶具有体积小，低能耗，零辐射，图像稳定，对眼睛无影响，自然健康 12. 5 ms极速响应，避免了图像在高速运行中出现的拖尾现象 13. 采用纳米技术，画面更加立体，通透 本机还自带拼接功能，不用外加拼接器 | 6 | 台 |  |
| 8 | 55寸监视器壁挂支架 | 最大承重50KG，用于40-85寸，安装孔距：100*100to600*400，加厚款 | 6 | 套 |  |
| 9 | HDMI线 | 5米 按国家标准提供并满足本项目正常工作。 | 6 | 条 |  |
| 10 | 8口交换机 | 8口全千兆，支持汇聚功能，背板带宽16G，尺寸：280*180*44MM | 19 | 台 |  |
| 11 | 汇集16口交换机 | 16个千兆电口，钢壳13寸桌面/机架型,内置电源，交换容量36Gbps,全线速过滤转发23.8Mpps，支持一键VLAN，Extend模式及普通交换三种模式切换，支持250米远距离传输 | 6 | 台 |  |
| 12 | 核心24口交换机 | 24口千兆全网管二层交换机 机架式 24个千兆电口 4个千兆光口 支持通过console口管理。交换容量256Gbps 包转发率42Mpps 1U高度 19英寸宽 工作温度：0℃～40℃ 支持220v交流 满负荷功耗23W；支持VLAN 流量控制 ACL QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 6 | 台 |  |
| 13 | 一体线 | 按国家标准提供并满足本项目正常工作。 | 3500 | 米 | 按实际提供 |
| 14 | 电源线 | RVV2*1.0 | 1500 | M | 按实际提供 |
| 15 | 耗材 | 按国家标准提供并满足本项目正常工作。 | 1 | 批 | 按实际提供 |
| 16 | 光纤 | 按国家标准提供并满足本项目正常工作。 | 600 | 米 |  |
| 17 | 单纤单模收器 | 按国家标准提供并满足本项目正常工作。 | 10 | 个 |  |
| 18 | 线管 | 按国家标准提供并满足本项目正常工作。 | 2200 | 米 |  |
| 19 | 防水箱 | 大型电源防水箱 300X275X120 | 19 | 个 |  |
| 20 | 网络机柜 | 0.8X600X1450 | 2 | 个 |  |
| 21 | 布线安装调试费 | 以上货物安装调试费用，确保产品正常工作。 | 1 | 项 |  |
| 22 | 维护费用 | 一年 | 1 | 项 |  |

| 一、涉及项目的其他要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | 见本表“技术参数及性能（配置）要求”。 |  |
| 采购标的验收标准 | 1、采购人根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2、成交供应商在货物交付验收时，由采购单位对照竞争性谈判文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合竞争性谈判文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、验收时间: 到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 4、验收地点：采购人指定交货地点。 5、验收方式：采购人自行验收或采购人、采购代理机构邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。符合相关验收标准，如验收过程中，采购单位发现存在不符相关标准的，供应商须无条件置换。 |  |
| 其他技术及服务要求 | 无 |  |
| 采购人的特殊要求及说明 | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做竞标无效处理。 |  |
| 核心产品 | 无 |  |
| 二、商务最低要求表 |  |  |
| 交货期及地点 |  | 交货期：自签订合同之日起30个日历天内交付使用。 交货地点：采购人指定地点 |
| 付款方式 |  | 见第三章 |
| 竞标报价 |  | 1、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务、验收等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； |
| 售后服务要求 |  | 1、成交供应商负责送货到采购人现场，在采购人要求的时间内完成本项目《采购项目需求一览表》中所有内容的安装调试；货物到位后的安装、调试、培训，均由生产厂商或代理商免费提供。 2、所有设备必须是全新、原装的，未使用过的产品，设备到货后，成交供应商和采购单位应在现场进行清点核对，清点核对过程中如果发现因包装或运输不当引起的货物外观或内部的损坏，成交供应商承担所有责任。 3、成交供应商交货时须提供产品说明书、保修卡、合格证产品目录、图纸、操作手册、试用说明、维护手册或服务指南等供货商品的配套资料； 4、按国家有关规定实行产品“三包”；保修期内每季度定期回访1次以及对设备维护保养。 5、响应时间：成交供应商接到通知后应在4小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准进行及时处理，若未能在12小时内完成问题处理的，由成交供应商负责必须提供备用机。 6、技术培训要求：在用户当地，成交供应商应配置专业技术人员免费提供现场技术和保存培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 7、成交供应商的响应设备，在质保期如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，无论产品有无质量问题，成交供应商均应承担全部费用及相应的责任。 8、质保期：1年，分项中另有约定的按其约定，若厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。 9、报价范围应包括负责本系统中可能遗漏或增加的但属本项目建设范围内所需的硬件、软件、材料、零件和消耗品等，保证实现采购单位要求的性能及技术指标。 10、标注“★”号的竞标技术需求为实质性响应条款，必须满足，否则竞标无效。 |

# 第三章     合同条款及格式

（项目名称）         合同

项目编号：

审批编号：

采购人：

成交供应商：

目  录

（可自行编制）

一、采购合同书

二、合同附件

1.成交通知书

2.履约保证金交纳证明

3.竞争性谈判文件货物需求一览表

4.竞争性谈判文件的澄清和修改

5.竞标报价表

6.竞标产品技术资料表、售后服务承诺书

7.成交供应商澄清函

采购合同书

项目名称：

项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据    年    月    日                    采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的竞标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1. 采购内容

| 项号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 技术参数性能指标等 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

2. 合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：　　　　　　      元（￥　　　　　　 元）。（详见竞标报价表）

3. 交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按响应文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4. 履约保证金

4.1 签订合同后，乙方向甲方交纳人民币（大写）　　　　　　    元（￥       元）按成交金额的 /  % 作为本合同的履约保证金，待全部项目完工经完工验收合格并经财政评审（或审计机构审计）确认结算价扣留  / % 项目质量保证金后由乙方提出申请  / 天内甲方把履约保证金(无息）退还给乙方。

4.2 履约保证金作为违约金的一部分用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

5. 质量保证及售后服务

5.1 质量保证期    年（自交货验收合格之日起计）分项中另有约定的按其约定，若厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。

5.2 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在    小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.3 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.4 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.5 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.6 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

6. 合同款支付

6.1 付款方式：

本项目由中标人将所有货物安装调试完毕，经采购人最终验收合格后15日内，由采购人一次性付清货款。

6.2  乙方应在甲方付款前向甲方开具正规、合法发票，否则甲方有权暂不付款且不承担逾期付款的违约责任。

7. 产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8. 技术资料

8.1 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9. 货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10. 调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件、响应文件要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11. 违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及竞争性谈判文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12. 不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13. 诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为兴业县。

14. 合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

⑴成交通知书；

⑵履约保证金交纳证明；

⑶竞争性谈判文件货物需求一览表；

⑷竞争性谈判文件的澄清和修改；

⑸竞标报价表；

⑹竞标产品技术资料表、售后服务承诺书；

⑺成交供应商澄清函；

⑻其他与本合同相关的资料。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5 本合同正本一式二份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本    份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报项目当地政府采购监督管理部门备案；采购代理机构一份。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：

合同签订日期：    年    月    日

注：本合同条款仅作参考，竞标人在与采购人在签订合同时有权提出修改意见，经双方协商同意作为主合同不可分割的一部分。

第四章  竞标文件格式

竞标文件封面格式

正（副）本

竞标单位名称

竞 标 文 件

项目名称：

项目编号：

竞标人（盖公章）：

地  址：

法定代表人（或委托代理人）：

联系电话：

1.竞 标 函 格 式

致：广西创和工程项目管理有限公司

根据贵方          项目谈判采购文件，项目编号             ，正式授权下述签字人        （姓名和职务）代表竞标人                             （竞标单位名称），提交竞标文件正本一份，副本三份。

一、竞标报价表格；

二、竞标人资格证明文件；

三、法人授权委托书格式；

四、售后服务承诺书；

五、技术规格响应表；

六、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

⑴按谈判采购文件采购服务要求，竞标总报价人民币（大写）               (￥           )，

交货期：                   。

质保期：                   。

⑵我们根据谈判采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

⑶我们已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

⑷我们同意在竞标人须知规定的截标日期起遵循本竞标文件，并在竞标人须知第14条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

⑸如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我们的竞标保证金可被贵方全部没收。

⑹我们同意提供按照贵方可能要求的与本竞标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何竞标。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标人盖公章：

日期：

2．竞标报价表格式

| 编号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 技术参数及性能（配置） | 计量单位 | 数量① | 单价（元）② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： 质保期： 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、竞标报价指必须满足《货物需求一览表》中售后服务及其他要求，该报价已包含本项目所产生的一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：

3.竞标人资格证明文件格式

（竞标人按竞标须知第12.1条要求提供）

法人授权委托书（格式）

兹授权      同志为我方参加               项目竞标（项目编号：               ）竞标代理人，其代理权限为：

对其所代理事项的法律责任均予以确认。

代理期限从    年    月   日至    年    月    日止

委托单位：              （公章）                         法定代表人（签字）：

签发日期：    年      月     日

附：1、代理人工作单位：                       职务：

身份证号码：                           性别：           年龄：

说明：

1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

4、售后服务承诺书格式

（由竞标人按《货物需求一览表》售后服务及要求自行编写，应包括产品在使用过程中出现质量问题的处理方案）

竞标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日      期：

二、商务技术部分

- 商务条款偏离表

#### （按采购需求具体条款修改）

| 项目 | 竞争性谈判文件商务条款要求 | 是否偏离 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：

- 技术规格响应表

| 序号 | 货物名称 | 竞争性谈判文件采购技术参数及性能（配置） | 竞标文件具体响应技术规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 竞标技术规格由竞标人按照竞标文件货物需求一览表对应的技术参数及性能进行填写。

- 此表竞标技术规格与竞标报价表和产品检验报告证书的技术指标不符的，以产品检验报告证书的技术指标为准。

- 竞标技术规格与采购技术要求相同的为无偏离，竞标技术规格高于采购技术要求的为正偏离，低于采购技术要求的为负偏离。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：

3、技术文件（如有）

三、其他资料

第五章 评标办法

评标办法

一、评标原则

(一) 谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人及以上的单数组成。其中有关技术、经济等方面的专家不得少于总人数的三分之二，专家评委在政府采购专家库中随机抽取。

(二) 评标依据：以本竞争性谈判文件、竞标文件、谈判应答文件为评定依据。

(三) 评标方法：采用最低评标价法。

二、评标方法及成交标准

(一) 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），谈判供应商认定为小型和微型企业的（以竞标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对竞标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终竞标报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体竞标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终竞标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=最终竞标报价。

(二)竞标产品符合采购需求、质量和服务相等时，谈判小组将按竞标报价由低到高顺序排列，并推荐最低竞标报价的竞标人为成交候选供应商，当竞标报价相同时，按技术指标优劣排列，当竞标报价、技术指标相同时，按竞标人信誉优劣排序，当竞标报价、技术指标、竞标人信誉相同时，由谈判小组投标决定，以少数服从多数的原则推荐成交候选供应商）。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商，排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商，其余以此类推。

（三）谈判小组认为，某竞标人的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补、以此类推。

附件一

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标竞标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件二

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

附件三

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件四

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监