采购需求一览表

| 序号 |  | 服务或货 物名称 |  | 技术服务参数要求 |  | 单 位 |  | 数 量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一 互联网接入区三年服务所需系统及软硬件

一、性能参数

1. 网络吞吐量≥6G，支持带宽≥4Gbp;支持用户数≥36000，

并发会话数≥2,880,000；网络接口至少具备 4个千兆电口，

4个千兆光口，2个万兆光口；

2. 支持绑定 IP认证、绑定 MAC认证，及 IP/MAC绑定认证等；

支持当用户 MAC地址变动时，需要重新认证；

3.支持 P2P智能流控；

4. 支持基于时间段的带宽划分与分配策略；

二、功能参数：

1、支持网关模式、网桥模式、旁路模式、多路桥接模式，以

及两台及两台以上设备同时做主机的部署模式；

2、支持绑定 IP认证、绑定 MAC认证，及 IP/MAC绑定认证等；

支持当用户 MAC地址变动时，需要重新认证；

3、★支持 P2P智能流控，通过抑制 P2P的上行流量，来减缓

P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大

的问题；

4、支持根据外发文件类型、关键字等条件的过滤告警，支持

|  | 1.1 |  | 上网行为 管理系统 |  | 对 HTTP、FTP、Email附件方式外发文件的识别、报警、过滤 等管理措施； |  | 套 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5、支持基于通道流速、通道总用户数、通道活跃用户数等维

度的流速趋势分析报表；支持基于时间/用户/用户组/上行/

下行/总体等维度的域名流量、域名访问排行；

6、★支持给应用识别规则库里的每一种应用列上图标，至少

能识别 2700种主流应用，且能将识别的应用智能分类；

7、支持开启直通后，流量控制模块依然生效，避免全部数据

直通导致线路流量过大；

8、支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内

的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带

宽的高使用率；

9、▲保障设备兼容性和统一运维，要求与 SSL VPN系统为同

一品牌

10、▲设备生产厂商具有国家信息安全测评中心颁发的《信

息安全服务资质证书》安全工程类二级或三级，提供证书复

印件。

11、▲设备具有电信级可靠性，生产厂商通过 TL9000质量管

理体系认证，并具备 CMMI（能力成熟度模型集成）5级证书；

提供证书复印件。

一、性能参数：

1、性能指标：吞吐量≥1.5Gbps，SSL 加密流量≥360Mbps，

并发用户数≥5000个，每秒新建用户数≥260，并发会话数≥

160W；

2、硬件指标：2U 规格；单电源；标配≥6 个千兆电口，2 个

千兆光口；

二、功能参数：

1、需为专业 VPN 设备，采用标准 SSL、TLS 协议，同时支持

IPSec VPN、SSLVPN两种 VPN，非插卡或防火墙带 VPN模块设

备；

2、★支持扩展终端使用包括 Win7、Mac、Linux 等操作系统

来登录 SSLVPN 系统，并完整支持该操作系统下的各种 IP 层

以上的 B/S和 C/S应用；

3、可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置不同的访问域名、

IP 地址，以及不同的使用界面，实现一台设备为多个不同用

户群体服务的的使用效果；

4、支持主从认证账号绑定，必须实现 SSL VPN账号与应用系

统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，

|  | SSL VPN设 备 |  | 加强身份认证，防止登录 SSL VPN后冒名登录应用系统； 5、单台 VPN设备可扩展同时支持 5套以上 CA根证书； 6、必须支持至少 4条以上的外网多线路配置；并在设备单臂 |
| --- | --- | --- | --- |

1.2 台 1

部署模式下，多线路接入前置网关，仅依靠 SSLVPN设备同样

可实现 SSLVPN接入用户的多线路自动优选功能；

7、支持断线重连自动技术，防止用户误操作关闭浏览器导致

VPN 隧道断开；防止用户在无线网络环境下网络正常切换时

VPN隧道断开；

8、支持单点登录功能；

9、针对 B/S资源支持 Web Cache技术，动态缓存页面元素，

提高 Web页面响应速度。支持流缓存技术，实现网关与网关、

网关与移动客户端之间进行多磁盘、双向、基于分片数据包

的字节流缓存加速，削减冗余数据，降低带宽压力的同时提

高访问速度；

10、在负载均衡集群部署模式下，支持授权漂移，即当集群

中一台设备宕机，该宕机设备中的并发授权自动迁移到其他

正常的设备中，而无需额外购买授权；

11、产品必须支持防中间人攻击，产品可在用户登录 SSLVPN

时智能判断存在中间人攻击行为，断开被攻击的连接，并可

提示异常现象；

12、产品必须支持 Local DB 、USB KEY、短信认证、硬件特

征码、动态令牌、数字证书认证、LDAP、RADIUS、等认证方

式；可针对用户/用户组设置认证方式的与、或组合；

13、产品应支持国家商用密码算法包括：SM1,SM2,SM3,SM4算

法；

14、▲保障设备兼容性和统一运维，要求与上网行为管理系

统同一品牌

15、▲设备生产厂商具有国家信息安全测评中心颁发的《信

息安全服务资质证书》安全工程类二级或三级，提供证书复

印件。

1、支撑四层吞吐量≥6Gbps；七层吞吐量≥2Gbps；并发连接

数≥3000000，内存≥4GB；配置端口数≥4个千兆电口，4个

千兆光口；

2、部署方式支持串接部署、旁路部署；支持三角传输模式。

3、设备形态必须独立专业负载设备，非插卡式扩展的负载均

衡设备。

4、提供针对多条出口线路的链路负载均衡功能，实现 inbound

和 outbound流量的均衡调度，以及链路之间的冗余互备。

6、提供针对多站点业务发布的全局负载均衡功能，通过智能

DNS等机制实现公网用户对多个数据中心或单个数据中心多

条线路的最佳访问。

7、支持 DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用

户进行 DNS请求转发，避免单运营商 DNS解析出现单一链路

流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。

|  | 链路负载 均衡 |  | 8、★支持基于链路流量负荷情况的繁忙保护机制，能根据链 路的上行/下行带宽占用率情况执行对出站/入站流量的高级 调度策略； |
| --- | --- | --- | --- |

1.3 台 1

9、支持服务器浪涌保护，支持面向服务器健康度的弹性调控

机制，可通过监控业务流中的 TCP传输异常来衡量服务器节

点的有效性，尝试对性能不足的服务器临时开启过载保护，

动态调节服务器的负载。

10、支持与 VMware vSphere服务器虚拟化环境深度结合，提

供 VMware vCenter的插件，可以实现在 vCenter上管理负载

均衡设备，自动同步配置。

11、支持与 VMware vCenter联动，可根据业务高峰期与空闲

时段进行主动判断，针对应用系统的虚拟机负荷（例如服务

发连接数、CPU阈值等信息）进行实时调整，通过动态增加或

关闭虚拟机以调整业务资源（无需额外购买 VMware Lisence）

12、▲为保障设备兼容性和统一运维，要求与上网行为管理

系统同一品牌

13、▲设备生产厂商具有国家信息安全测评中心颁发的《信

息安全服务资质证书》安全工程类二级或三级，提供证书复

印件。

1.标准机架尺寸，含交流双电源，1个 RJ45串口，1个 RJ45

管理口，≥4GE电口（内置电口 Bypass），4个千兆光口，2*SFP+

（万兆插槽，不含接口模块），三层吞吐不少于 9Gbps，应用

层吞吐量不小 6Gbps，最大并发不少于 400万，每秒新建不少

于 10万；

2.含传统防火墙、入侵防御、防病毒、IPSec VPN功能。

3.支持虚拟线、二层透明、三层、PPPoE、混合、旁路监听接

入方式，能够对服务器健康状况进行监测，及时了解服务器

的健康状况，同时也可以对服务器流量进行实时监测。

4.支持 RIP/OSPF/BGP/路由策略及策略路由，支持 IPV4/IPv6

双协议栈。

二、功能要求

1.部署能力：支持虚拟线、二层透明、三层、PPPoE、混合、

旁路监听接入方式，适应各种网络环境需求，同时支持配置

向导。

2.提供基于源/目的 IP地址、安全区、应用/应用过滤器、协

议/端口、时间、用户、安全模板/模板组的精细粒度的安全

访问控制。

| 1.4 |  | 互联网接 入防火墙 |  | 3.支持基于策略的双向 NAT、动态/静态 NAT、端口 PAT，支持 多对一及多对多的映射。 |  | 台 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.支持静态路由；支持 RIP、OSPF、BGP等动态路由协议；支

持基于源/目的地址、接口的、基于服务的策略路由；支持 Vlan

路由，能够在不同的 VLAN虚接口间实现路由功能；支持单臂

路由，可通过单臂模式接入网络，并提供路由转发功能。

7.支持对 1500+种应用平台及 2200+种的应用进行识别和控

制，至少支持 5大类，比如：商业系统、协作应用、一般网

络应用、媒体等及 28子类。

8.支持木马病毒、蠕虫病毒、宏病毒、脚本病毒等各种病毒

的查杀，支持文件名称、类型及病毒名称的白名单， 可支持

以文件扫描方式查杀病毒。支持 HTTP、FTP、POP3、SMTP协

议的病毒查杀。

12.产品支持对每条策略命中数据包的统计显示，通过数据包

命中数判断策略的命中频率，同时也支持对匹配上策略的会

话的超时控制功能，可指定为永不超时，也可以指定确定的

范围[5-7200]秒。

15.支持事件关联分析，能够对防火墙的日志进行关联分析，

在事件关联分析中，可以设置自定义应用、目的 IP、源 IP，

即使不在 TOPN里面，同样可以进行统计及数据挖掘。针对事

件关联分析，可以提供多种入口，比如基于应用、目的 IP、

源 IP、用户、攻击事件等。

16.所有部件包括检测引擎、规则库、管理控制台等均可升级，

同时支持在线和离线两种升级方式，在线升级的过程不影响

或中断检测。在线升级支持实时在线升级和定时在线升级；

离线升级支持控制台、串口、SSH等多种方式。

三、其他要求

1.▲产品取得中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安

全专用产品销售许可证》, 请提供证书复印件。

2.▲设备生产厂商具有国家信息安全测评中心颁发的《信息

安全服务资质证书》安全工程类二级或三级，提供证书复印

件。

3.▲为保证安全防护能力及统一管理，要求本产品与上网行

为管理系统为同一品牌。

1.交换容量：3.3Tbps，包转发速率不小于 160Mpps ；

2.支持 24个 10/100/1000BASE-T电口,支持 4个 10GE SFP端

口

3.支持 L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于

源 MAC地址、目的 MAC地址、源 IP地址、目的 IP地址、TCP/UDP

端口号、协议类型、VLAN的流分类。

|  | 互联网接 入区交换 机 |  | 4.支持 IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，实配 IPv6功能。 5.支持 IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播 VLAN； 6.支持静态 MAC、动态 MAC、黑洞 MAC、源 MAC地址过滤； 7.配置集群堆叠（或横向虚拟化）功能，如集群功能需要通 |
| --- | --- | --- | --- |

1.5 台 2

过堆叠子卡实现，则须实配堆叠子卡。如集群功能需要通过

软件授权实现，则须实配软件授权；

8.支持组播、ACL、QOS、安全等；

9.管理与维护：支持 XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令

行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持 SNMP，

WEB网管，支持 RMON（Remote Monitoring）；

二 互联网服务区三年服务所需系统及软硬件

一、性能要求

1、标准机架尺寸，含交流双电源模块，2个 GE管理口，≥4

个千兆电口，≥4个千兆光口，2个接口扩展槽位，每个槽位

|  | 入侵防御 设备 |  | 支持（4GE/4SFP/8GE/8SFP）；三层吞吐量≥12Gbps,应用层 吞吐量≥4Gbps,最大并发连接≥300万，每秒新建会话数≥10 万，时延<40 µs；云端沙箱文件处理数量≥10000。 |
| --- | --- | --- | --- |

2.1 台 1

二、功能要求

1.★攻击特征库数量为 8000种以上，包含三年特征库升级。

2.系统应提供入侵行为特征的自定义接口，可根据用户需求

定制相应的检测和阻断规则。

3.系统应能够有效抵御 SQL注入等多种常见的应用层安全威

胁

4.★支持基于 SCADA等工控协议的相关漏洞攻击检测与防护。

5.系统应提供 DoS/DDoS攻击防护能力，支持

TCP/UDP/ICMP/ACK Flooding，以及 UDP/ICMP Smurfing等常

见的 DoS/DDoS的攻击。

6.★支持基于阈值和自学习检测，支持僵尸网络防护（C&C），

支持文件信誉功能，支持内置 Web信誉库。

7.支持 URL分类系统应提供丰富的响应方式，包括：会话阻

断、IP隔离、邮件通知等功能，满足用户各种响应需求。

8.系统应具备攻击快照功能，详细记录触发告警的数据特征，

以便做进一步的事件分析。

9.系统应支持 A/S（A：Active，S：Standby）高可用部署方

式，出现设备宕机、端口失效等故障时，完成主机和备机的

即时切换，确保关键应用的持续正常运转。

10.系统网络接口应具备内置 fail-open特性，产品出现故障

时，能自动转变成通路，不影响业务流量的正常传输。

11.系统支持软件 BYPASS功能，系统软件故障时，系统自动

实现旁路保护，避免网络中断等事故的发生。

12.系统各组件之间应采用加密安全通道进行通讯，防止窃

听，确保整个系统的安全性。

13.系统应具备实时的日志归并功能，可以根据用户需要，按

照告警事件的源/目的 IP、事件类型等信息，对告警日志执行

归并，有效抵御告警风暴。

14.系统应提供自定义分布统计模型功能，可自定义实时分布

统计中的数据类型，实现灵活的数据展现和统计分析。

15.系统应提供丰富的报表功能，支持 TopN事件、TopN源地

址、TopN目的地址、TopN服务、事件类型分布与趋势、危险

程度分类统计与趋势、风险级别统计与趋势以及交叉报表等

多种报表模板；为便于分析，还应支持用户自定义报表模版，

能够按照用户需求生成各种风格的统计报表。

16.系统应提供定时自动发送报表功能，支持在指定的时间内

将生成的报表以 html、word、pdf等通用格式通过 FTP或邮

件发送给指定的管理员，以减少日常维护工作量。

17.系统应支持监听（Monitor）、直通（Direct）两种工作

模式，能够快速部署在各种网络环境中。

三、其他要求

1.▲产品取得中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安

全专用产品销售许可证》, 请提供证书复印件。

2.▲为保证安全防护能力及统一管理，要求本产品与漏洞扫

描系统为同一品牌。

一、基本要求

1、软件版，支持服务器网页防篡改功能，支持各类网页文件

的保护,包括静态和动态网页以及各类文件信息；

2、支持对指定文件夹以及子文件夹的保护，避免上传非法文

件及木马等恶意文件或插入恶意代码；

3、支持网络异常的自动恢复、发布失败的自动重新发布；支

持对各类网页文件分类；支持策略下发后，无需重启服务器，

实时生效；支持对系统关键配置信息进行加密保护；

4、提供 3年特征库升级。

二、功能要求

1、支持 WEB服务器类型：支持 IIS、Weblogic、Websphere、

Apache、Tomcat等。

2、文件防篡改功能：支持根据操作类型进行文件防护，文件

防护规则支持顺序匹配。文件备份/恢复：支持文件自动/手

动备份，支持文件自动恢复。

3、攻击检测、防护功能：利用 WEBShell等进行的文件篡改、

SQL注入、跨站攻击、非法上传。

4、告警类型包括：试图进行网页篡改的各种攻击行为；对可

|  | 网页防篡 改系统 |  | 视内容的非法增加、删除、修改的行为；对关键资源的访问 行为；非法上传文件等行为。 5、告警内容包括事件发生时间、事件类型、访问的资源、IP |
| --- | --- | --- | --- |

2.2 台 1

源地址等详细内容。告警方式包括 Email/短信/ Syslog/SNMP

Trap。

6、提供 windows进程、注册表、文件及服务的自我保护。

Windows系统下具备卸载密码保护，并具备一定的自恢复功

能。

7、须对下列事件产生审计记录：（1）对保护内容进行增加、

删除、修改和恢复等操作行为；（2）对保护内容进行访问等

操作行为。

8、审计信息包含事件发生时间、访问的源 IP、事件类型、试

图访问的资源、操作是否成功等信息。

9、系统支持对一定时期（包括年、月、周）的网页篡改攻击

进行统计并查询。

10、系统须能够对遭受的网页篡改攻击按照攻击次数、防护

的网站、遭受攻击的网页、攻击类型、攻击时间（或者发现

攻击的时间）等进行统计并排名。

11、、系统能够根据防护的网站、被篡改内容、篡改内容的

类型、试图进行的篡改、成功的篡改、发现的日期、事件发

生的日期等条件进行详细信息的查询。

12、报表应可以通过表格以及图形方式进行展现，支持将生

成的报表以 Excel及打印等通用格式输出。

13、要求系统支持离线升级及在线自动升级。

三、其他要求

1、▲产品取得中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安

全专用产品销售许可证》, 请提供证书复印件。

2、▲为保证安全防护能力及统一管理，要求本产品与漏洞扫

描系统为同一品牌。

一、基本要求

1.标准 2U机箱，冗余电源。≥6个千兆电口，≥4个千兆光

口，≥2个 USB接口，1个千兆管理口，1个 RJ45管理串口。

提供≥3路 WAF防护能力。处理能力≥1Gbps。

2.三年产品特征库升级服务。

二、功能要求

1.产品能提供 HTTP协议校验、Web服务器/插件防护、爬虫防

护、Web通用防护、非法上传及非法下载防护等功能。

2.产品具备 WEB应用安全防护功能，包括：防御 SQL注入、

XSS跨站脚本、LDAP注入、SSI指令、Xpath注入、命令行注

入、路径穿越防护、远程文件包含防护及跨站请求伪造（CSRF）

攻击。

3.产品具有 Cookie安全机制，防止 Cookie中敏感信息泄露

及 Cookie篡改，要求防护算法支持 Cookie加密和 Cookie签

名。

| 2.3 |  | WEB应用 防火墙 |  | 4.产品支持文件非法上传和非法下载防护，文件上传支持对 文件扩展名为 exe;php;asp;java;jsp;py;sh;bat的文件进行 |  | 台 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

检查，同时支持多种 Shell类型文件检查；文件下载支持对

文件大小、文件扩展名及 MIME类型进行检测。

5.产品支持信息泄露防护功能，提供服务器信息伪装/过滤，

避免出错信息暴露网站敏感信息，为攻击者利用、提升攻击

成功概率。

6.产品支持 Web服务器及插件防护，可以对 Web服务器、开

发语言的基础防护，包括了 Apache、IIS、Tomcat、Nginx等

Web服务器类型，PHP、Java、ASP等开发语言的深入防护。

7.产品支持对 HTTP协议的异常元素、异常参数、异常编码和

解码的灵活控制与处理。

8.★产品支持盗链防护，支持 Referer和 Referer+Cookie的

检测方式，有效识别网页盗链行为，避免用户网页资源被滥

用。

9.产品支持爬虫防护，实现对 100种以上的爬虫特征进行识

别和阻断，防止页面因爬虫而引起信息泄露等问题。

10.产品支持 HTTPACL，对多 种 HTTP方法执行访问控制，包括：

GET、POST、HEAD、PUT、DELETE、COPY、LOCK、UNLOCK、PROPPATCH、

CONNECT、SEARCH等。

11.★产品支持基于请求量统计、应答分布统计及阀值告警的

恶意扫描防护，防止攻击者使用工具对服务器进行端口扫描。

12.产品具备自学习功能，通过分析用户访问行为和指定 URL

的 HTTP请求参数，能将站点的业务逻辑完整的呈现出来，最

后形成白名单防护策略；要求自学习策略中 HTTP方法支持

POST和 GET，可以定义学习对象，可以设置最少样本数及最

少样本来源 IP数，同时可以对参数的个数、参数的类型及参

数的取值范围进行选择学习，支持学习时间设定。

13.★产品支持基于主机名、检测的 URI-Path和不检测的

URI-Path进行自定义安全防护策略；同时支持例外控制，可

以对误阻断的策略进行一键添加例外。

14.★产品支持模板管理，包括站点模板和虚拟站点模板，默

认包含宽松的策略模板、标准策略模板及严格策略模板，用

户可以选择相应模板策略进行安全防护。

15.产品支持 Webshell防护，保护服务器的敏感信息被恶意

获取，保护服务器免遭恶意的上传、新建、编辑、删除及查

询等。

16.产品支持暴力破解攻击防护，支持会话追踪，同时支持服

务器存活检测功能。

17.★产品生产厂家应能够提供自主研发的云安全中心的移

动终端 APP（支持 android和 iphone客户端），通过 APP帮

助用户随时随地查看投标设备的运行状态，方便客户进行运

维，掌握网络安全的态势。

18.产品支持 HTTPS站点防护，通过 SSL证书管理及 HTTPS会

话分析，能够对 SSL（HTTPS）加密会话进行分析和攻击防护。

19.产品支持 Web扫描防护，支持以统计算法分析扫描行为的

扫描防护。

20.产品具备网络层安全控制功能，包括：ARP欺骗防护功能；

提供基于五元组（源 IP地址、目的 IP地址、源端口、目的

源口、协议类型）及接口的 ACL访问控制功能。

21.产品须支持紧急模式，当并发连接数超过阀值时，WAF自

动进入紧急模式，已经代理的连接正常代理，对新增的请求

不进行代理，直接转发，防止 WAF成为访问瓶颈。

22.产品具备高可用性（HA），支持主用/主用、主用/备用两

种部署方式，出现设备宕机、端口失效等故障时，完成主机

和备机的即时切换，确保关键应用的持续正常运转。

23.产品支持串联、旁路监听及反向代理等部署模式，可根据

业务需求灵活快速部署在各种网络环境中；支持 VLAN 802.1Q。

三、其他要求

1.▲产品取得中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安

全专用产品销售许可证》, 请提供证书复印件。

2.★为保障应用安全能力，产品生产厂商须为 OWASP应用安

全联盟成员之一，提供证明材料复印件。

2.▲为保证安全防护能力及统一管理，要求本产品与漏洞扫

描系统为同一品牌。

二 公共服务区三年服务所需系统及软硬件

一、基本要求

数据库审计系统(含系统正式授权,可审计 4个数据库实例)，

配置 6个千兆电口，4个千兆光口；配置 4个千兆单模光模块；

二、功能指标要求

1.支持的数据库类型：Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、

PostgreSQL、sybase、南大通用（GBase）、达梦（DM）、人

大金仓 kingbase在线日志量 10亿条以上，归档日志量 100

亿条以上；

2.★支持数据库自动发现。设备无需添加、即插即用。

3.支持审计主流数据库：Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、

DM、PostgreSQL、Kingbase、Informix、Oscar、Sybase、Hbase、

MongoDB。

4.支持在目标数据库安装 Agent解决无法通过旁路镜像获取

流量的场景，如同服务器部署数据库和应用系统、云环境、

虚拟化环境场景下数据库的审计。

| 2.1 |  | 数据库审 计系统 |  | 5.支持 MySQL数据库的 SSL/TSL加密链路审计。 6.★支持审计主流数据库：Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、 |  | 台 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DM、PostgreSQL、Kingbase、Informix、Oscar、Sybase、Hbase、

MongoDB。

7.数据库审计内容包含以下内容：

（1）会话的终端信息：IP、MAC、Port、工具名称（程序名）。

（2）会话的主机信息、IP、MAC、Port、数据库名（实例名）。

（3）会话的其它信息：登录时间、会话时长。

（4）操作信息：操作类型（DDL、DML、DCL等）、操作时间、

执行时长、操作成功与失败、操作对象（表、函数、存储过

程名称）、SQL语句。

（5）操作影响范围信息：查询、修改、删除操作的影响行数,

以及返回行数。

8.数据库审计要素包含以下内容：

（1）执行人 who：审计到前端的应用用户、数据库用户名、

主机名称、操作系统用户等。

（2）执行内容 what：具体的操作，访问的数据库、表、列、

字段、包、存储过程、函数、视图。

（3）执行时间 when：每个操作发生的具体时间，操作时间、

登录时间等。

（4）执行地点 where：操作的来源和目的，包括 IP地址、MAC

地址、用户名、端口号、数据库类型。

（5）执行方式 how：通过哪些客户端应用程序或第三方工具

执行得操作，如：DDL、DML、DCL。

（6）影响范围（影响行数）Range：该操作执行的影响范围，

如查询、修改或删除的记录行数。

（7）执行结果 ResultSet：执行成功与否的结果以及返回结

果集，如查询操作的返回内容。

9.产品支持审计复杂 SQL语句，能够准确审计长 SQL语句，

有效分割、准确审计多 SQL语句，准确审计绑定变量的 SQL

语句。

10.支持在目标数据库安装 Agent解决无法通过旁路镜像获取

流量的场景，如同服务器部署数据库和应用系统、云环境、

虚拟化环境场景下数据库的审计。

11.产品能够支持应用用户关联审计，能以完全精确方式，审

计到应用端相关信息，包括应用用户等；在并发 1000个连接

的情况下，准确率应达到 100%准确。

12.产品支持审计过滤规则，包括 IP地址、用户名、端口号、

数据库类型；用户名；数据库表、字段、包、存储过程、函

数、视图；操作时间，操作动作：（ DDL、DML、DCL）以及

影响行数、返回行数等。

13.支持在 IPV6环境中部署，且支持所有数据库 IPV6协议的

审计。

14.产品信息显示应支持三个纬度的导航：会话维度、操作类

型纬度、风险纬度。

15.产品审计日志结果中包含：告警级别、事件发生时间、客

户端 IP、目标数据库 IP、操作类型、客户端 MAC地址、目标

数据库 MAC地址、客户端端口号、信息大小、返回状态、结

果信息、客户端执行命令等详细信息内容。

16.产品支持基于时间、IP地址、数据库服务器 IP地址、用

户名、数据库操作命令、数据库表名/字段名等多种丰富的查

询检索条件进行审计查询。

17.产品应具备信息统计功能：事件分析：依据安全策略，以

时间为基线，统计异常事件的发生数量和趋势；告警分析：

依据安全策略，以时间为基线，统计严重告警事件的发生数

量和趋势；综合分析：以数据库操作类型为基线统计各类操

作状况；会话统计：以时间和 IP为基线统计会话的数量、流

量、操作的语句数量。

18. ★产品可对审计的数据库性能进行评估。

18.产品支持报表输出，提供表格、柱状图、饼状图、折线图

等多种展示方式；支持固定报表，报表中包含：告警、操作

审计、流量；同时支持自定义报表，可以定期自动生成日报、

周报、月报、季度报、年度报等综合报表，输出格式支持

WORD\HTML\JPG\PDF\EXCEL。

19.产品支持黑白名单告警策略：白名单对象不告警、黑名单

对象告警。

20.支持分布式部署，管理中心可实现统一配置、统一报表生

成、统一查询。分布式部署下，审计引擎和审计中心都可存

储审计数据，实现大数据环境下磁盘空间的有效利用和扩展。

系统采用大数据架构设计，审计中心支持集群部署，具备平

滑升级和扩充存储能力。

20. ★产品可对敏感语句进行告警。

三、其他要求

1.▲产品取得中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安

全专用产品销售许可证》, 请提供证书复印件。

2.▲为保证安全防护能力及统一管理，要求本产品与漏洞扫

描系统为同一品牌。

1.交换容量：3.3Tbps，包转发速率不小于 160Mpps ；

2.支持 24个 10/100/1000BASE-T电口,支持 4个 10GE SFP端

口

3.支持 L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于

源 MAC地址、目的 MAC地址、源 IP地址、目的 IP地址、TCP/UDP

端口号、协议类型、VLAN的流分类。

4.支持 IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、实配 MPLSVPN功

能，实配 IPv6功能。

5.支持 IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播 VLAN；

公共服务 6.支持静态 MAC、动态 MAC、黑洞 MAC、源 MAC地址过滤；

2.2 区接入交 7.配置集群堆叠（或横向虚拟化）功能，如集群功能需要通 台 1

换机 过堆叠子卡实现，则须实配堆叠子卡。如集群功能需要通过

软件授权实现，则须实配软件授权；

8.支持组播、ACL、QOS、安全等；

9.★支持纵向虚拟化技术，将接入设备作为远程接口板加入

主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟

为一台逻辑设备；

10.管理与维护：支持 XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令

行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持 SNMP，

WEB网管，支持 RMON（Remote Monitoring）；

11.▲为保证网络系统的统一兼容性管理，所投产品必须与核

心交换机为同一品牌

三 核心交换区及网络接入区三年服务所需系统及软硬件

1.整机交换容量≥70Tbps，包转发能力≥9000Mpps；

2.配置≥2个主控引擎，满足 1+1冗余；端口配置≥16个千兆以

太网光口，万兆光口≥4个，配置≥16个千兆单模光模块（10KM），

≥4个万兆单模光模块（10KM），配置≥2个交流电源

3.★控制平面和业务平面分离，确保系统全速运行时业务和控制

互不干扰构，主控槽位数≥2个，业务板卡采用业务处理母卡和

接口子卡分离的架构，母卡和子卡均可拔插，支持最大的子卡业

务槽位数≥4；

4.★实配双机堆叠（或虚拟化）技术：可将两台物理设备虚拟化

为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管

理，跨物理设备的链路聚合；

5.支持广域网优化功能，实现 WAN链路数据传输加速，获得超过

实际物理链路带宽的传输速率，并实现数据冗余消除；

6.支持静态路由、RIP、OSPF、OSPFv3、IS-IS、 IS-ISv6、BGP-4、

BGP4+等路由协议。

| 3.1 |  | 核心路 由器 |  | 7.支持智能负载分担功能，实现按链路实时带宽占用进行流量负 载分担转发，且报文无丢包; |  | 台 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.支持硬件 IPSec功能,本次要求实际配置具备 IPSec功能的硬

件板卡或功能 license

9.硬件支持 NAT功能，本次要求实际配置具备 NAT 功能硬件板

卡或功能 license；

10.硬件支持 Netstream功能，本次要求实际配置具备 NetStream

功能的硬件板卡或功能 license；

11.管理与维护：通过命令行配置、通过 Console口进行配置、

通过以太网端口利用 Telnet进行配置、远程维护、通过 SNMP

进行配置和管理（SNMP v1/v2c/v3）、通过 Web浏览器进行配置

和管理、支持 RMON、支持系统日志、支持分级告警、支持 1588v2

和同步以太网、Ping、Tracert；

12.★产品成熟度应满 3年以上，以工业和信息化部入网证书的

发证日期为准，提供工业和信息化部入网证书；

13.▲为保证网络系统的统一兼容性管理，所投产品必须与核心

交换机为同一品牌；

一、基本要求

1.配置双主控模块，冗余电源模块；

| 3.2 |  | 核心交 换机 |  | 2.配置≥48口千兆光口，配置≥16端口万兆光口，包含配置对 应的光模块； |  | 台 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.交换容量带宽≥100Tbps，包转发率≥30000Mpps，整机提供不

少于 8个槽位数；

二、技术参数要求

1.★最大交换容量带宽≥150Tbps、包转发率≥36000Mpps，整机

提供不少于 10个槽位数，其中业务槽位不少于 6个；

2.主控引擎、交换网板、电源、风扇、接口模块等关键部件支持

热插拔；

3.交换机支持丰富接口能力，支持千兆电口、千兆光口、万兆光

口、万兆电口、25G端口、40G端口；

4.提供 IPv4和 IPv6双协议栈，支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、

BGP4等；

5.支持 MPLS VPN功能，支持三种跨域 MPLS VPN方式

（Option1/Option2/Option3）、支持 VPLS/H-VPLS，实现点到

多点的二层 MPLS VPN功能、支持分布式组播 VPN；

6.所配置的业务端口板卡提供 VxLAN技术：支持 VxLAN 二层交

换、VxLAN 路由交换和 VxLAN 网关；支持 IS-IS+ENDP的 VxLAN

分布式控制平面和支持 OpenFlow+Netconf的 VxLAN集中式控制

平面；

7.支持 BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/静态路由等

8.支撑虚拟化特性：支持配置集群堆叠（或横向虚拟化）功能，

提供跨设备分布式链路聚合功能，通过虚拟化技术将多台物理设

备虚拟成一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项。如

集群功能需要通过堆叠子卡实现，则须实配堆叠子卡。如集群功

能需要通过软件授权实现，则须实配软件授权；

9.★支持配置 OLT业务板插卡，可作为 OLT设备使用。

10.管理与维护：支持通过命令行、Console、Telnet、AUX等方

式进行配置、远程维护，通过 Web浏览器、SNMP（v1/v2c/v3）

进行配置和管理；支持系统日志、分级告警、Ping/Tracert；支

持 NQA网络质量分析，以及 NQA与 VRRP、策略路由、静态路由

联动；

11.▲为保证网络兼容性及统一管理，要求本项产品与网络运维

管理系统及核心路由器同一品牌；

1.配置双主控模块，冗余电源模块；

2.配置≥48口千兆光口，配置≥8端口万兆光口，包含配置对应

的光模块；配置不少于 48个千兆电口

3.最大交换容量带宽≥85Tbps，包转发率≥19000Mpps以上，整

| 3.3 |  | 汇聚交 换机 |  | 机提供不少于 6个槽位数； 4.提供 IPv4和 IPv6双协议栈，支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、 |  | 台 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BGP4等；

5.支持 MPLS VPN功能，支持三种跨域 MPLS VPN方式

（Option1/Option2/Option3）、支持 VPLS/H-VPLS，实现点到

多点的二层 MPLS VPN功能、支持分布式组播 VPN；

6.所配置的业务端口板卡提供 VxLAN技术：支持 VxLAN 二层交

换、VxLAN 路由交换和 VxLAN 网关；支持 IS-IS+ENDP的 VxLAN

分布式控制平面和支持 OpenFlow+Netconf的 VxLAN集中式控制

平面；

7.支持 BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/静态路由等

8.实配虚拟化特性：配置集群堆叠（或横向虚拟化）功能，提供

跨设备分布式链路聚合功能，通过虚拟化技术将多台物理设备虚

拟成一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项。如集群

功能需要通过堆叠子卡实现，则须实配堆叠子卡。如集群功能需

要通过软件授权实现，则须实配软件授权；

9.★支持配置 OLT业务板插卡，可作为 OLT设备使用。

10.管理与维护：支持通过命令行、Console、Telnet、AUX等方

式进行配置、远程维护，通过 Web浏览器、SNMP（v1/v2c/v3）

进行配置和管理；支持系统日志、分级告警、Ping/Tracert；支

持 NQA网络质量分析，以及 NQA与 VRRP、策略路由、静态路由

联动；

11.▲为保证网络系统的统一兼容性管理，所投产品与核心交换

机为同一品牌；

1.交换容量：3.3Tbps，包转发速率不小于 160Mpps ；

2.支持 48个 10/100/1000BASE-T电口,支持 4个 1000BASE-X SFP

端口

3.支持 L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源

MAC地址、目的 MAC地址、源 IP地址、目的 IP地址、TCP/UDP

端口号、协议类型、VLAN的流分类。

4.支持 IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、实配 MPLSVPN功能，

|  | 实配 IPv6功能。 48口全 5.支持 IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播 VLAN； 6.支持静态 MAC、动态 MAC、黑洞 MAC、源 MAC地址过滤； 7.配置集群堆叠（或横向虚拟化）功能，如集群功能需要通过堆 叠子卡实现，则须实配堆叠子卡。如集群功能需要通过软件授权 千兆接 入交换 机 |
| --- | --- |

3.4 台 5

实现，则须实配软件授权；

8.支持组播、ACL、QOS、安全等；

9.管理与维护：支持 XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接

口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持 SNMP，WEB网

管，支持 RMON（Remote Monitoring）；

10.▲为保证网络系统的统一兼容性管理，所投产品必须与核心

交换机为同一品牌

|  | 城区非 集中办 公区域 |  | 一、单台配置要求 1.★主机支持最少 5GE广域网接口，其中具备 2个独立的千兆光 接口；最少 24GE LAN以太网接口； |
| --- | --- | --- | --- |

3.5 台 31

单位接 2.★满足以上端口需求之后，剩余的业务板卡扩展槽位数量≥4

入路由 个；

器 3.整机提供运行内存容量≥1GB，内置存储空间≥256MB；

二、技术参数要求

1.★性能：包转发能力≥9Mpps；

2.设备支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP

Unnumber，策略路由，Netstream，sFlow等；

3.支持多种 IPv4路由：静态路由、动态路由协议：RIPv1/v2、

OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP（等价多路径）；

4.▲支持通道化 E1、非通道化 E1、异步串口、同异步串口、3/4G

全制式扩展板卡等广域网接口扩展；

5.支持多种组播路由协议：IGMPV1/V2/V3，PIM-DM，PIM-SM，MBGP，

MSDP；

6.支持多种 IPv6协议：支持 Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，

Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE；IPv6隧道技术：

手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP静态路由、动态

路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+、IPv6组播协议：

MLD V1/V2，PIM-DM，PIM-SM；

7.支持多种 3G制式扩展：TD-SCDMA、CDMA2000/EVDO、

WCDMA/HSPA+等；

8.支持多种 QoS技术：LR、Port-Based Mirroring 、Port Trust

Mode，Port Priority等 、CAR（Committed Access Rate）、FIFO、

WFQ、CBQ等、GTS（Generic Traffic Shaping）和流量分类；

9.支持多种安全认证技术：PPPoEClient&Server，PORTAL，

802.1x、Local认证，RBAC、Radius，Tacacs

ASPF，ACL，FILTER、连接数限制、IKE，IPSec、L2TP，NAT/NAPT，

PKI，RSA，SSH v1.5/2.0，URPF，GRE 支持 ARP防攻击，支持

EAD端点准入防御功能；

10.可靠性：支持 VRRP、VRRPv3、支持基于带宽的负载分担与备

份、支持基于用户（IP地址）的负载分担与备份、支持 NQA同

路由、VRRP和接口备份的联动功能，实现端到端链路的检测与

备份功能；

11.管理与维护：支持 SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON支

持 TR069远程管理方案，支持 U盘开局、支持零配置部署，可实

现零配置方式下的批量设备开局，通过短信实现设备的零开局，

并且在误配置时可自动实现设备配置的回退、支持命令行管理，

文件系统管理，Dual Image支持 DHCP, FTP,HTTP,ICMP,UDP

public, UDP private, TCP public, TCP private, SNMP等协

议测试、支持 console口登录，支持 telnet（VTY）登录，支持

SSH登录，支持 FTP登录、设备支持对系统软硬件部件的内部事

件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复,并能

将实时信息发送到指定的 Email邮箱；

12.▲为保证网络系统的统一兼容性管理，所投产品必须与核心

交换机为同一品牌

四 安全管理区三年服务所需系统及软硬件

一、基本要求

1、基于 B/S架构，采用最新的 HTML5标准，通过 web方式对本

系统实现管理。具备海量数据收集与快速检索能力，平均处理能

力（每秒日志解析能力 EPS）：2000EPS

数据入库性能（每秒日志解析能力 EPS）：2000EPS；资产库容

量：2000个，数据采集引擎具备数据压缩能力。

二、功能要求

1、监测范围：管理范围包括但不限于网络安全设备、网络设备、

数据库、中间件、操作系统、应用系统等。

2、管理范围包括但不限于网络安全设备、网络设备、数据库、

中间件、操作系统、应用系统等。

3、支持的数据采集方式包括但不限于：SYSLOG、FTP/SFTP、HTTP、

API接口、专用 Agent等方式，采集日志等。

4、系统必须具备日志范式化功能，实现对异构日志格式的统一

化；

5、★通过可视化图形展示当前网内安全概况，提供基于风险、

脆弱性、威胁、资产、工单、情报预警、运维监控等仪表盘展示。

| 4.1 |  | 态势感 知系统 |  | 6、★支持多维度资产管理，支持多维度资产分析视图，系统至 少内置三种视图：地理视图、业务视图、组织架构视图。 |  | 套 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7、支持多维度资产视图，安全组织，地域，安全域随意切换；

支持资产标签，且至少 6种标签以上，根据标签可快速查询资产；

支持为资产配置基本属性和扩展属性；

8、★支持多维度资产分析，支持资产攻击链分析包括七级攻击

链步骤图。

9、支持针对日志或事件类型生产新的事件关联规则配置，规则

包括对日志或事件的统计，属性值比较的配置，支持配置时间窗

口

10、支持面向日志类型的规则配置，支持通过插件方式实现日志

类型的扩展。支持日志包括：入侵防护日志、应用管理日志、认

证日志、防病毒日志、数据防泄漏日志、Web安全日志、运行日

志、高级威胁日志、url过滤日志、VPN日志、waf日志、内容

审计日志、数据库审计日志、无线热点发现日志等。

11、支持多达 30种的事件类型的规则配置，包括：SYN flood、

系统入侵、暴力破解、扫描窃听、应用漏洞、非法访问、信息泄

露、系统扫描、蠕虫事件、病毒文件事件、木马事件、僵尸网络

事件、ACK flood、拒绝服务、后门攻击、恶意站点事件、有害

程序、扫描探测、信息破坏、假冒事件、盗链事件、丢失事件、

内容安全、网络钓鱼、高危漏洞事件、中危漏洞事件、地位漏洞

事件 、挂马事件、敏感词事件、网页篡改事件、暗链事件、平

稳度事件、域名劫持事件

12、具有实时事件关联分析引擎，支持能力包括：采用 FLINK

技术框架。在性能上要求，事件分析上报不晚于事件发生的 5

分钟内。

13、支持系统漏洞管理，进行漏洞大数据分析整合，对网内资产

漏洞提供闭环漏洞管理，无缝连接，且通讯加密。

14、支持至少 5种安全维度的态势感知呈现，攻击入侵大屏，异

常流量大屏，恶意代码大屏，主机综合分析大屏，网站综合分析

大屏、资产大屏、异常流量大屏。

15、支持单一资产及根据地域划分的资产组合安全态势的监控、

查询和展示，提供对资产的风险评分、脆弱性评分、威胁评分、

关联漏洞信息、事件信息等

16、支持对漏扫设备下发系统扫描策略。

17、平台可接口信誉库、地理信息库、漏洞库。

18、采用模块化管理，具备告警管理平台、工单管理平台、报表

管理平台，设备管理平台。

19、支持在平台中进行 Agent管理功能，可集中查看所有连入的

Agent的状态，控制 Agent升级。

三、其他要求

1、▲产品取得中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全

专用产品销售许可证》, 请提供证书复印件。

2、▲为保证安全防护能力及统一管理，要求本产品与漏洞扫描

系统为同一品牌。

一、基本要求

1. 标准机架尺寸，2U机架式设备，含 1个专用 RJ45配置串口，

1个千兆管理电口，4个 10M/100M/1000M自适应以太网电口，1

个链路扩展槽，含冗余交流电源。单台设备处理能力要求至少达

到 600Mbps，最大并发连接不低于 120万，日文件处理数量不低

| 4.2 |  | 态势感 知采集 器 |  | 于 4万个。 二、功能指标要求 3. 提供基于虚拟执行的动态检测技术，可以基于软件在虚拟环 境的行为及通用漏洞利用特征（ROP等），发现各种高级恶意软 |  | 台 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

件攻击，包括零日攻击及 APT攻击。

4. 支持 C&C检测，通过虚拟执行检测出的 bot程序，获取的 bot

外连的 C&C地址，检测到恶意行为会保存 pcap数据。

5. 支持的应用类型：Adobe Reader应用、Office应用、Adobe

Flash Player应用、IE应用等。支持的文件类型包括 PDF类型

文件、Office类型文件（.ppt、.doc、.xls、.docx、.xlsx、

pptx）、可执行文件等。

6. 支持对常见压缩格式内的文件的检测，包

括.zip、.rar、.gzip、.gz、.tar。支持的协议类型包括 HTTP、

FTP、POP3、IMAP、SMTP等。

7. 支持安卓虚拟环境，支持 APK文件的分析。

8. 支持云端安全情报获取，包括且不限于文件、URL、C&C等安

全情报内容。设备能够生成本地安全情报，包括不限于文件、URL、

C&C恶意 IP地址等。

9. 支持常见的沙箱逃逸检测，当恶意文件进行逃逸尝试，应在

文件分析报告中进行体现。

10. 支持白名单管理，文件、URL和域名可以增加至白名单，白

名单内容不进行分析

11. 支持无签名静态检测技术，主要有无差别的 shellcode检测

12. 支持 YARA自定义规格检测，能够编辑 YARA规则文件，导入

YARA规则。

13. 支持基于文件方式的病毒检测，系统内置不低于两个病毒检

测引擎，用户可自主选择检测引擎并自定义检测策略规则。

14.支持与网络安全设备如 IPS或者 FW（NGFW）的联动，网络安

全设备可以提交可疑文件，经过分析后，产生文件、URL和 IP

信誉，下发到联动的网络安全设备进行阻断，实现检测和阻断闭

环。

15. 支持与终端防病毒软件的联动，终端防病毒软件可以提交可

疑文件，经过设备分析后，产生文件信誉，下发到联动的终端软

件，根据策略进行隔离和删除操作，实现检测和阻断闭环（提供

配置界面截图）

16. 支持邮件部署模式，对邮件中 URL和邮件附件进行检测

17. 支持离线扫描模式，对指定的文件或目录进行检测。

18. 支持 API方式进行文件提交，API方式获取分析结果

19. 支持手工方式上传文件进行分析，支持上传 PCAP包回放分

析，支持设置密码的压缩文件的分析

20. 提供详细的威胁分析报告说明，包括，受感染的主机、触发

的恶意行为、恶意软件的来源等关键信息

21. 支持日志以 Syslog方式导出到第三方 SIMS／SOC设备

22. 提供基于威胁来源地理位置、基于主机、基于用户、基于应

用协议及文件类型等多种统计报表；

23. 提供多维度的安全综合分析，直观的展示影响最大的受害主

机、恶意软件及命令控制服务器

24. 提供基于特定恶意软件关联的威胁分析说明，特定的恶意软

件，网络中主机被感染次数、出现的回连次数等信息

三、其他要求

1、▲产品取得中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全

专用产品销售许可证》, 请提供证书复印件。

2、▲为保证安全防护能力及统一管理，要求本产品与漏洞扫描

系统为同一品牌。

一、基本配置要求

1.二合一漏洞扫描系统，具备基础网络架构漏洞扫描系统功能和

WEB应用漏洞扫描系统功能。≥4个千兆电口，2个 USB接口，1

个千兆管理口，1个 RJ45管理串口，具备了发现漏洞、评估漏

洞、展示漏洞、跟踪漏洞等完备的漏洞管理能力。

2.系统支持≥60个并发 IP扫描，最大并发任务数≥10，授权 可

扫描总数≥1000个 IP地址或域名，

3.三年产品特征库升级服务。

二、功能要求

1.★支持检测的漏洞数≥50000条。

2.支持通过仪表盘直观展示资产风险值、主机风险等级分布、资

产风险趋势、资产风险分布趋势等内容，并可查看详情。

3.支持在线报表，在线查看展示各节点和主机资产风险分布、漏

洞分布、配置合规和脆弱账号信息，在线查看设备风险详情

4.支持按 IP范围、起止时间、任务名称、任务状态、漏洞模板、

用户等筛选扫描任务,并对筛选结果进行汇总 ,和生成在线及离

线报表。

| 4.3 |  | 漏洞扫 描系统 |  | 5.支持采用 SMB、SSH、RDP、Telnet、HTTP/HTTPS、WinRM等协 议对被检查设备进行登录扫描。 |  | 台 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.★支持通过多种维度对漏洞进行检索，包括：CVE ID、BUGTRAQ

ID、CNCVE ID、CNVD ID、CNNVD ID、MS编号、风险等级、漏洞

名称、是否使用危险插件、漏洞发布日期等信息。

7.支持扫描国产操作系统、应用及软件的安全漏洞，如红旗、麒

麟、起点操作系统

8.支持针对大数据组件框架的漏洞检测

9.支持专门针对 DNS服务的安全漏洞检测，包括 DNS投毒等漏洞

检测能力；支持“幽灵木马”检测 。

10.支持专门针对已有攻击利用代码的漏洞检测，检测用户资产

是否存在可利用的漏洞。

11.支持 Oracle、MySQL、MS SQL、DB2、Sybase数据库漏洞检查

12.具备单独口令猜测扫描任务，支持多种口令猜测方式，包括

利用 SMB、TELNET、FTP、SSH、POP3、TOMCAT、SQL SERVER、MYSQL、

ORACLE、SYBASE、DB2、SNMP等协议进行口令猜测，允许外挂用

户提供的用户名字典、密码字典和用户名密码组合字典 。

13.★支持扫描时间段控制，只在指定时间段内执行任务，未完

成任务在下一时间段自动继续执行。

14.具有标准的数据接口支持，方便与第三方安全产品或管理平

台进行数据采集和调用。

15.支持通过资产树对资产进行分级管理，支持设备权重和等保

级别设置，可在资产树上直接指定主机开展扫描任务。

16.★支持风险告警和风险闭环处理，可在集中告警平台灵活配

置告警方式、告警条件、告警资产范围等 ，支持单个或批量修

改风险状态。

17.支持通过仪表盘直观展示资产风险值、主机风险等级分布、

资产风险趋势、资产风险分布趋势等内容，并可查看详情。

18.支持在线报表，在线查看展示各节点和主机资产风险分布、

漏洞分布、配置合规和脆弱账号信息，在线查看设备风险详情

19.★支持按 IP范围、起止时间、任务名称、任务状态、漏洞模

板、用户等筛选扫描任务,并对筛选结果进行汇总 ,和生成在线

及离线报表。

20.支持实现显示扫描结果，包括扫描进度、主机存活数、预计

扫描时间、漏洞风险信息等

21.支持系统快照功能，当系统出现问题时，可以通过恢复快照，

一次性将系统恢复到快照时的版本，并将用户数据一同恢复。

三、其他要求

1.▲产品取得中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全专

用产品销售许可证》, 请提供证书复印件。

2. ★为保障应用安全能力，产品生产厂商须为 OWASP应用安全

联盟成员之一，提供证明材料复印件。

3.▲为保证安全防护能力及统一管理，要求本产品与互联网服务

区 WEB防火墙为同一品牌。

一、基本要求

1. 含 2*USB接口，1*RJ45串口，1*GE管理口，≥4*GE电口，

2T SATA硬盘。缺省授权管理 100台设备。字符并发会话数≥300

个，图形并发会话数≥100个。

2. 采用 CF卡和机械硬盘的“双存储架构”,支持数据冗余存储，

数据存储空间不低于 2T；

二、功能要求

4.4 堡垒机 1.采用物理旁路模式部署，不影响网络结构, 支持 IP和端口 台 1

DNAT网络环境部署，通过映射后的 IP和端口信息能够访问堡垒

机；支持域名方式 web访问到堡垒机，并支持托管设备运维操作。

2.★支持与原厂商同品牌防火墙组成联动方案，可单点登录堡垒

机后直接运维托管设备，解决用户内外网运维问题。

3.系统默认自带三权分立用户，系统管理员、运维管理员和审计

管理员权限相互制约。系统管理员负责对系统进行参数设置和维

护，不可见托管设备和审计日志等信息；运维管理员负责运维人

员和托管设备管理，可对运维行为进行分析，不能管理系统设置

和维护；审计管理员负责所有用户行为分析和审计，不可运维托

管设备和修改运维人员权限，不可修改系统配置；

4.堡垒机具有用户角色权限自定义功能，可对用户进行细粒度权

限划分，可细分用户录入管理员，设备录入管理员，设备账号管

理员，运维权限管理员，运维审批管理员，运维审计管理员，普

通运维人员和审计员。

5.支持设备访问授权和命令执行授权：除用户身份认证外，对特

定目标设备访问与特定命令的执行还需要高级管理员授权才能

访问。授权审批方式支持 web和手机 APP审批；

6.支持对不同用户设置不同的认证方式，即可配置用户 1使用本

地认证，用户 2使用 LDAP认证，其他所有用户使用 RADIUS认证；

7.支持原厂自研的 APP动态密码用户验证，使得动态密码随机种

子得到有效的安全保护；

8.用户登录堡垒机支持多种认证方式，包括本地静态密码认证、

LDAP认证、RADIUS认证、证书认证、USBKEY认证、短信认证、

手机 APP动态密码认证等身份认证方式；支持可知因素和不可知

因素的双因素认证；

9.支持管理员以用户为基准，直接查询、新建或编辑与该用户相

关的策略，支持查询该用户有权限运维的所有设备，且支持以设

备访问中的设备为基准，直接查询该设备的所有审计信息、直接

查询并编辑与该设备相关的策略、有权限运维该设备的所有普通

用户；

10.支持对托管设备所有设备账号密码自动定期或手动批量验

证，且支持按部门、设备类型、业务类型、设备组等多种方式备

份托管设备的设备账号和密码，密码备份文件支持 excel和 html

方式加密保存；

11.★支持批量导入/导出设备信息；支持自动扫描发现托管设备

中的所有设备系统账号、自动发现运维人员离职后遗留不用的僵

尸账号、托管设备中长时间不被运维的僵尸设备，并以列表方式

向管理员展示信息。

12.支持本地字符客户端程序，如 putty,xshell,securecrt等客

户端直接访问堡垒机选取托管设备进行运维，支持本地字符客户

端程序一键快速访问目标托管设备进行运维

13.支持实时监控通过 SSH、SFTP、RDP、VNC 、Telnet、FTP、

X11等协议的操作行为，对监控到的非法操作可实时手工切断；

14.支持 SSH(V1、V2)、TELNET， Rlogin等字符型、RDP、VNC、

X11等图形化远程操作协议，支持 FTP、SFTP、SCP、Samba等文

件传输协议，支持 RDP、VNC的客户端直接访问堡垒机，FTP客

户端 Wincp直接访问堡垒机；支持 Oracle、MS SQL Server、IBM

DB2、Sybase、IBM Informix Dynamic Server、MySql、PostgreSQL

等数据库；支持 HTTP、HTTPS操作审计，HTTP/HTTPS协议可以

直接代理；

15.支持 Telnet、SSH审计内容：包括访问起始和终止时间、用

户名、用户 IP地址、目标设备 IP、设备名称、协议类型、事件

等级及操作内容回放；

16.支持 RDP、VNC协议审计内容：包括访问起始和终止时间、用

户名、用户 IP地址、目标设备 IP、设备名称、协议/应用类型、

事件等级、操作内容等；支持操作内容录像回放；

17.支持 SQL语句级别审计，审计内容包括时间、用户、类型、

用户 IP、设备 IP、数据库账号、数据库客户端名称和 SQL关键

字等信息，并可通过 SQL语句审计结果定位数据库运维操作录像

回放；

18.文件操作审计内容：包括访问起始和终止时间、用户名、用

户 IP地址、目标设备 IP、设备名称、协议类型、事件等级、操

作内容（如对文件的上传、下载、删除、修改等操作等）；

19.提供周期生成报表，用于审计或者上报，提供给用户按照自

定义规则自动周期生成报表的功能；

三、其他要求

1.▲产品取得中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全专

用产品销售许可证》, 请提供证书复印件。

2.▲为保证安全防护能力及统一管理，要求本产品与漏洞扫描系

统为同一品牌。

一、基本配置要求

1、1U标准式机架，冗余双电源，专用硬件平台和安全操作系统,1

个 Concole口，2GE口，1CF卡，32G内存,支持多端口采集，可

支持 14千兆数据采集口或 4个万兆数据采集口,存储容量 4TB，

支持存储容量定制扩展。

2. 系统支持审计 100日志源接入，应可扩展日志源接入数量，

单台日志处理性能：平均 2000EPS，10亿背景数据指定字段查询

|  | 综合日 志审计 平台 |  | 最快可在 5秒内响应。 二、功能指标要求 4. 系统应基于大数据平台架构，具备海量数据收集与快速检索 能力。 |
| --- | --- | --- | --- |

4.5 套 1

5. 系统应基于 B/S架构，支持 SSL加密模式访问，可通过 web

方式直接对系统进行管理。

6. ★系统应支持内置采集器，不依赖其他设备即可进行日志采

集。

7. 系统支持的数据采集范围包括但不限于网络安全设备、交换

设备、路由设备、操作系统、应用系统等，支持的数据采集方式

包括但不限于 SYSLOG、SNMP Trap、FTP、ODBC、JDBC、Net flow、

专用 Agent等方式采集日志。

8. 系统应能实现海量日志数据的采集并保存原始日志数据，能

够对异构日志格式进行统一化处理并保存统一化处理后的日志

数据。

9. ★系统应支持外置采集器，外置采集器数据应提供加密压缩

传输，以确保数据安全以及传输效率。

10. 系统应支持界面配置即可完成未识别日志接入，无需编写

xml。

11. 系统应支持 NAT环境下的 Agent部署模式，支持范式化日志

多级提取，应支持正则、KV、格式串等多种灵活的提取方式。

12. 系统应提供日志转发功能，应支持日志转发多个目标地址，

可实现原始日志、范式化日志的转发，且不丢失原始日志源 IP

信息。

13. 系统应支持按类型、按日期(天)，手动、自动备份日志，应

支持设置日志存储备份策略，可设置备份周期、备份日志类型。

14. 系统应支持日志备份远程服务器，如传送到 FTP服务器，应

支持日志存储扩展，如 NFS网络共享存储扩展。

15. 系统应支持全文检索、模糊检索、正则检索等多种方式。

16. ★系统应内置事件分类，并支持自定义事件分类，可定义事

件分类的风险级别，系统应内置丰富的事件规则，应支持自定义

事件规则。

17. 系统应支持基于事件分类的告警规则，支持短信、声音、邮

件、界面提示等多种告警方式。

18. 系统应支持资产标签，且至少 6种标签以上，根据标签可快

速查询资产。

19. 系统应支持手工注册资产，支持对资产进行修改/删除、批

量导入/导出/添加/修改/删除等多种方式的管理；

20. ★系统应支持从日志进行资产发现。

21. 系统应支持按资产查看资产日志、事件、资产告警。

三、其他要求

1、▲产品取得中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全

专用产品销售许可证》, 请提供证书复印件。

2、▲为保证安全防护能力及统一管理，要求本产品与漏洞扫描

系统为同一品牌。

1、智能管理平台标准版，配置≥200个网络设备管理授权；

|  | 网络运 维管理 系统 |  | 2、支持资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式 虚拟化部署，可实现负载分担，满足大规模网络环境的统一管理。 单套软件可管理的节点数可达 15000个。可与认证平台配合支持 设备与用户统一管理：支持网络管理与用户管理联动，如通过点 |
| --- | --- | --- | --- |

4.6 套 1

击拓扑楼层接入交换机图标，可查看该设备所有接入用户帐户信

息，查询在线用户列表、强制用户下线、下发消息、总在线用户

数统计、不安全用户数统计等。

3、支持 Syslog分析：接收 Syslog，完成基本格式的解析，并

入库。提供 Syslog特征分析及策略注册能力，支持基于统计规

则进行聚合生成告警（Trap）；

4、支持 IP拓扑、自定义拓扑视图（支持网络区域的任意划分、

命名、拖拽、折叠和展开）、全景拓扑等多种拓扑类型；拓扑支

持多协议，包括 Bridge、NDP、CDP、MSTP、STP、LLDP、DISMAN-PING

等二层协议，支持聚合链路，支持第三方的设备；拓扑可融合链

路状态、设备告警等多种信息。

▲5、为保证网络系统的统一兼容性管理，所投产品与核心交换

机为同一品牌；

一、基本要求

1. 支持 B/S架构，通过浏览器登录系统，无需单独安装客户端，

具备级联功能，支持多级部署。实现与市级平台对接

2. 要求提供的安全管理中心系统能够部署于 Linux操作系统环

境中。

3. 为建立完整可靠的网络安全防护体系，以及保证网络安全系

统的兼容性和稳定性，要求可以对防火墙系统、入侵防御系统、

堡垒机、漏洞扫描系统进行统一管理，对这些安全产品的告警和

日志信息进行统一监控和分析，监控设备在线状态、CPU内存资

源占用情况等，安全管理策略下发。

二、功能要求

4. 可以通过多种维度搜索并定位资产，包括并不限于：节点或

|  | 安全系 统管理 中心 |  | 设备名称、资产 IP范围、资产管理员、资产操作系统类型、资 产风险等级、漏洞名称、开放的端口、资产 banner信息等。 5. 系统应支持 CEF通用事件格式，实现与 ArcSight系统的无缝 融合。 |
| --- | --- | --- | --- |

4.7 套 1

6. 支持基于角色的分权分域管理员权限管理。

7. 提供设备搜索功能，发现安全设备,支持以拓扑地图形式呈现

用户网络部署情况，支持自动拓扑布局调整，支持实时呈现设备

运行状态。

8. 支持通过浏览器远程登录安全设备的管理界面，进行配置和

管理，可查看设备的运行时间、网络流量、地址划分等详细信息。

9. 系统应提供冗余数据库功能，日志信息同时写入多个数据库，

以提高数据的安全性。

10. 系统应提供基于告警设备、时间、IP地址、事件类型、用

户身份等条件的日志检索功能，具备日志备份、清除和恢复功能。

系统应具备递归查询功能，在查询结果中再次输入查询条件获得

更详细的查询结果，进行细粒度分析。

11. 系统应提供定时自动发送报表功能，支持在指定的时间内将

生成的报表以 html、word等通用格式通过 FTP或邮件发送给指

定的管理员。

12. 系统应提供丰富的报表功能，支持 TopN事件、TopN源地址、

TopN目的地址、TopN服务、事件类型分布与趋势、危险程度分

类统计与趋势、风险级别统计与趋势以及交叉报表等多种报表模

板；为便于分析，还应支持用户自定义报表模版，能够按照用户

需求生成各种风格的统计报表。

13. 支持通过 IP地址，端口，事件类型，处理动作，时间，危

险程度，攻击手段，服务类型，名称，规则编号，关键字等多种

方式进行日志查询。

14. 系统应支持过滤器模板功能，可将复杂的查询参数保存为过

滤器模板，并支持模板的“与”、“或”等逻辑操作，查询日志

或生成报表时直接调用模板即可，无需重复查询输入参数，以减

少日常维护工作量。

15. 系统应支持工作轨迹记录功能，记录管理员执行过的日志查

询和报表生成结果，随时查看查询结果，无需再次执行复杂的配

置过程，以减少日常维护工作量。

16. 系统集中监视所管理的安全设备的运行状态、资源占用情

况、设备告警情况、设备在线用户信息。

17. 实时监控设备的各类告警信息，可采用邮件、短信等多种方

式进行响应。

三、其他要求

18、▲产品取得中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全

专用产品销售许可证》, 请提供证书复印件。

19、▲为保证安全防护能力及统一管理，要求本产品与漏洞扫描

系统为同一品牌。

1.交换容量：3.3Tbps，包转发速率不小于 130Mpps ；

2.支持 48个 10/100/1000BASE-T电口,支持 4个 10GE SFP端口

3.支持 L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源

MAC地址、目的 MAC地址、源 IP地址、目的 IP地址、TCP/UDP

端口号、协议类型、VLAN的流分类。

|  | 接入交 换机 |  | 4.支持 IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、实配 MPLSVPN功能， 实配 IPv6功能。 5.支持 IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播 VLAN； |
| --- | --- | --- | --- |

4.8 台 1

6.支持静态 MAC、动态 MAC、黑洞 MAC、源 MAC地址过滤；

7.配置集群堆叠（或横向虚拟化）功能，如集群功能需要通过堆

叠子卡实现，则须实配堆叠子卡。如集群功能需要通过软件授权

实现，则须实配软件授权；

8.支持组播、ACL、QOS、安全等；

9.管理与维护：支持 XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接

口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持 SNMP，WEB网

管，支持 RMON（Remote Monitoring）；

10.▲为保证网络系统的统一兼容性管理，所投产品必须与核心

交换机为同一品牌

软件形态，包含管理平台和终端软件，服务器系统默认支持

|  | 4.9 |  | 防病毒 系统 |  | WIN2003/WIN2008/WIN2012/，提供三年升级服务， PC客户端系 统默认支持 Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10，提供三年升 |  | 台 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

级服务。含 300台 PC主机、10台服务器三年授权

1.外型：机架式，≥2U，标配原厂导轨及安全面板；

2.处理器：实配 2颗≥12核、≥2.2GHz主频，Intel Xeon可扩

展系列处理器 CPU，可支持最高 205W处理器；

3.内存：实配≥2根 32GB DDR4内存，可扩展≥24个内存插槽，

官方支持最大内存容量≥3TB，支持 Advanced ECC、内存镜像、

内存热备等功能；

4.配置≥8个 2.5寸热插拔硬盘槽位，实配≥4块 600G 10K SAS

硬盘；

5.阵列控制器：≥1个实配 RAID阵列卡，实配≥2GB缓存，支持

RAID，0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume；，支持缓存数据

保护，且后备保护时间不受限制；

6.启动盘可选项：支持双 MicroSD或双 M.2 SSD配置 Raid1，作

为虚拟化或者操作系统部署盘位；

7.I/O插槽：最大支持≥10个 PCIe 3.0插槽（包括 8个标准插

运维网 槽、1个阵列卡专用插槽和 1个网卡专用插槽)）；

4.10 管硬件 8.网卡：配置≥4个千兆电口； 台 2

服务器 9.★GPU：支持≥3块双宽企业级 GPU或 ≥8块单宽 GPU卡 ；

10.接口：配置≥5个 USB3.0接口，最高可扩展至 6个 USB接口；

标配 1个 VGA接口，可选配支持最高 2个 VGA接口；标配 1个串

口，支持后部独立的管理端口；

11.冗余电源及风扇：配置 2个≥800w铂金版热插拔冗余电源，

支持 96%能效比的钛金版电源选件，配置热插拔冗余风扇；

12.嵌入式管理：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；配置虚

拟 KVM功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控

制，包括远程的开机、关机、重启、更新 Firmware、虚拟光驱、

虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/

回放功能，能够提供电源监控，支持 3D图形化的机箱内部温度

拓扑图显示，可支持动态功率封顶；

13.统一管理：配置统一管理软件，可在同一界面管理多台服务

器，支持复制任意一台被管服务器的 BIOS配置信息并部署到其

他服务器；支持单台和批量设备固件升级、设备驱动升级，一键

自动化升级本地固件和驱动；支持单台和批量安装操作系统、镜

像管理；支持 DHCP服务，可静态/动态分配 IP地址；提供 Web

操作界面以及 RESTful接口供第三方调用；

14.安全性：嵌入式管理模块支持防火墙功能，可基于 MAC地址、

IP、主机名定义访问规则；提供 UEFI安全启动，支持中国标准

TCM 1.0可信计算，可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提

供报警功能；

15. 服务：3年原厂保修服务。

管理平

| 4.11 |  | 台服务 器操作 |  | Windows server 2012 R2标准版，10台设备安装授权 套 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

系统

|  | 管理电 脑终端 |  | 英特尔 I5-7400、8G内存、1TB 硬盘、DVD+/-RW 光驱、1G显卡、 21.5寸宽屏液晶显示器、USB抗菌防水键盘、USB光电鼠标、 Windows 10操作系统 |
| --- | --- | --- | --- |

4.12 套 2

1.支持的操作系统：Windows 2000 （SP4）,Windows XP (SP2

及以上) ,Windows Server2003, Windows Server2008, Windows

Vista , Windows 7

2.标准：《智能 IC卡及智能密码钥匙密码应用接口规范》, MS

CAPI, X.509 v3 证书存储，SSL v3, IPSec, 兼容 ISO 7816

3.认证：符合 CE和 FCC 标准

4.内置安全算法：SM1/SM2/SM3/SM4、SSF33 、RSA（2048bit、

1024bit、512bit）、DES（56bit、112bit、168bit）、AES（128bit、

192bit、256bit）、MD5/SHA-1/SHA-256

4.13 USB Key 5.芯片安全水平：安全加密数据存储 个 1000

6.处理器：智能卡芯片

7.用户空间：用户空间不少于 77K

8.接口类型：USB2.0全速设备，A型插头

9.数据存储年限：至少 10 年

10.擦写次数：EEPROM 30万次；FLASH 2万次

11.通讯协议：USB

12.初始 USER-PIN：1234

13.USER-PIN重试次数：6

14、用于接入玉林市级数字身份认证平台

五 乡镇节点三年服务所需系统及软硬件

1、标准机架设备,可配置冗余电源，千兆电口≥4个（或可选千

|  | 安全防 火墙 |  | 兆光口），整机吞吐量≥4Gbps，最大并发会话数≥200万，每 秒新建连接≥2万，含传统防火墙、流量管理、应用管理、IPSec VPN,支持虚拟线、二层透明、三层、PPPoE、混合、旁路监听接 |
| --- | --- | --- | --- |

5.1 台 14

入方式，支持 RIP/OSPF/BGP/路由策略及策略路由，支持

IPV4/IPv6双协议栈，提供 3年原厂维保升级服务。

1.交换容量≥2.4Tbps，包转发速率不小于 120Mpps ；

2.支持 48个 10/100/1000BASE-T电口,支持 4个 1000BASE-X SFP

端口

.支持 L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源

乡镇汇 MAC地址、目的 MAC地址、源 IP地址、目的 IP地址、TCP/UDP

5.2 聚交换 端口号、协议类型、VLAN的流分类。 套 14

机 4.支持 IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，实配 IPv6功能，支

持 MPLS VPN。

5.支持 IGMP Snooping，MLD Snooping、支持组播 VLAN；

6.支持静态 MAC、动态 MAC、黑洞 MAC、源 MAC地址过滤；

7.支持组播、ACL、QOS、安全等；

一、基本配置要求

1.配置≥4个 GE广域网接口，含千兆单模光模块；配置不少于 8

个 GE LAN以太网电接口；整机运行内存容量≥1GB，存储空间≥

256MB；

二、技术参数要求

1.性能：包转发能力≥20Mpps；

2.设备支持单播转发/组播转发，TCP，UDP，IP Option，IP

Unnumber，策略路由，Netstream，sFlow等；

3.支持多种 IPv4路由：静态路由、动态路由协议：RIPv1/v2、

OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP（等价多路径）；

4.支持多种组播路由协议：IGMPV1/V2/V3，PIM-DM，PIM-SM，MBGP，

MSDP；

5.支持多种 IPv6协议：支持 Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，

| 5.3 |  | MCE路 由器 |  | Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE；IPv6隧道技术： 手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP静态路由、动态 |  | 台 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

路由协议：RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+、IPv6组播协议：

MLD V1/V2，PIM-DM，PIM-SM；

6.支持 MPLS VPN；

7.支持多种 QoS技术：LR、Port-Based Mirroring 、Port Trust

Mode，Port Priority等 、CAR（Committed Access Rate）、FIFO、

WFQ、CBQ等、GTS（Generic Traffic Shaping）和流量分类；

8.支持多种安全认证技术：PPPoEClient&Server，PORTAL，

802.1x、Local认证，RBAC、Radius，Tacacs

ASPF，ACL，FILTER、连接数限制、IKE，IPSec、L2TP，NAT/NAPT，

PKI，RSA，SSH v1.5/2.0，URPF，GRE 支持 ARP防攻击，支持

EAD端点准入防御功能；

9.可靠性：支持 VRRP、VRRPv3、支持基于带宽的负载分担与备

份、支持基于用户（IP地址）的负载分担与备份、支持 NQA同

路由、VRRP和接口备份的联动功能，实现端到端链路的检测与

备份功能；

10.管理与维护：支持 SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON支

持 TR069远程管理方案，支持 U盘开局、支持零配置部署，可实

现零配置方式下的批量设备开局，通过短信实现设备的零开局，

并且在误配置时可自动实现设备配置的回退、支持命令行管理，

文件系统管理，Dual Image支持 DHCP, FTP,HTTP,ICMP,UDP

public, UDP private, TCP public, TCP private, SNMP等协

议测试、支持 console口登录，支持 telnet（VTY）登录，支持

SSH登录，支持 FTP登录、设备支持对系统软硬件部件的内部事

件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复,并能

将实时信息发送到指定的 Email邮箱；

六 机房服务

1、机房服务要求:本次租用 4个机架服务，服务期内含机房内所

需的运行环境和空调、电费等内容。

2、机房场地需求：由于维护要求，本项目机房位于玉林市区范

围内，远离无线电干扰、强力电源、避开地震和其他震源，避开

环境污染区，远离容易发生燃烧、爆炸、洪水和低凹地区，周边

有良好的市政配套环境，网络通信资源丰富，建筑结构形式为框

架结构，机房场地不设在建筑物的高层或地下室以及已经用用水

设备的下层或隔壁。供应商提供服务的数据中心应保证物理环境

安全。

3、机房服务需求：机柜(规格为 600mm*1200mm*2000mm、前后 网

孔门），每个机架的功耗最高不低于 4KW。

|  | 中心机 房配套 三年服 务 |  | 4、机房安全性要求：供应商提供机房服务应具有极高的安全性、 可用性设计，包括建筑结构、系统冗余能力、防电磁辐射、防雷、 防水、防静电等；机房出入口应安排专人值守，控制、鉴别和记 录进入的人员；需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程， 并限制和监控其活动范围；应对机房划分区域进行管理，区域和 |
| --- | --- | --- | --- |

6.1 项 1

区域之间设置物理隔离装置。

5、可扩展性要求：考虑到采购人信息化建设和信息系统扩展不

断发展的需要，供应商提供服务的机房在场地面积、电力容量、

通讯能力等方面都应有足够的余量，以满足采购人未来扩展需

要。

6、配套系统要求：机房服务应配备环境监控系统、安防监控系

统、防雷接地系统、消防系统、空气调节系统及发电机供电系统，

由供应商定期巡检，保障机房环境及电力供给符合电子政务外网

机房环境标准要求。

7、UPS要求：机房采用 UPS不间断电源满足本次机架 1小时的

续航能力。

8、独立门禁要求：根据电子政务外网要求本次机房服务需采用

独立门禁、控制、鉴别和记录进入的人员。

9、★投标人应优先考虑使用智慧侨乡数据中心机房场地；如使

用其他场地，须具备同等级以上环境，并提供相关图纸、图片、

机房验收证明以及与智慧侨乡数据中心机房对接方案等材料。

1、机房服务要求:每个乡镇租用 1个机架服务，共计 14个乡镇

节点。服务期内含机房内所需的运行环境和空调、电费等内容。

2、机房场地需求：由于维护要求，本项目机房位于容县区范围

内，远离无线电干扰、强力电源、避开地震和其他震源，避开环

境污染区，远离容易发生燃烧、爆炸、洪水和低凹地区，周边有

良好的市政配套环境，网络通信资源丰富，建筑结构形式为框架

|  | 乡镇节 点机房 配套三 年服务 |  | 结构，机房场地不设在建筑物的高层或地下室以及已经用用水设 备的下层或隔壁。 3、机房服务需求：机柜(规格为 600mm*1200mm*2000mm、前后 网 孔门），每个机架的功耗最高不低于 4KW。 4、根据设备实际体积情况，每个乡镇的汇聚节点设备实际只占 |
| --- | --- | --- | --- |

6.2 项 1

用 0.5个机柜空间计算，14个节点所占空间折合 7个机柜。

5、服务期 3年

6、配套系统要求：机房服务应配备环境监控系统、安防监控系

统、防雷接地系统、消防系统、空气调节系统及发电机供电系统，

由供应商定期巡检，保障机房环境及电力供给符合电子政务外网

机房环境标准要求。

七 光纤专线链路服务

1、1条连接到互联网光纤专线，带宽为 500Mbps。接入方式为光

纤接入，并提供 J45 接口或光纤接口和提供 1 个互联网固定 IP

|  | 地址； 主用互 2、可用带宽：稳定独享 500Mbps；上下行带宽一致； 联网出 3、线路可用率：≥99.9%。 口光纤 4.QOS:保证关键应用的带宽支持,在带宽用满的情况下,可优先 专线链 保证 HTTP,FTP等基于端口协议数据包的快速传输； 路三年 5.到达各大门户包括新浪、网易、人民网等，但不限于以上站点 服务 实测 PING值：平均时延≤15ms，丢包率 1/1000。 |
| --- | --- |

7.1 项 1

6.专线供应商需有本地维护能力，要求可及时处理故障和开展网

络维护工作，故障 30分钟内响应处理，4小时内完成故障修复。

备用互 1、1条连接到互联网光纤专线，带宽为 300Mbps。接入方式为光

联网出 纤接入，并提供 J45 接口或光纤接口和提供 1 个互联网固定 IP

| 7.2 |  | 口光纤 专线链 |  | 地址； 2、可用带宽：稳定独享 300Mbps；上下行带宽一致； |  | 项 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

路三年 3、线路可用率：≥99.9%。

服务 4.QOS:保证关键应用的带宽支持,在带宽用满的情况下,可优先

保证 HTTP,FTP等基于端口协议数据包的快速传输；

5.到达各大门户包括新浪、网易、人民网等，但不限于以上站点

实测 PING值：平均时延≤15ms，丢包率 1/1000。

6.专线供应商需有本地维护能力，要求可及时处理故障和开展网

络维护工作，故障 30分钟内响应处理，4小时内完成故障修复。

1.链路数量总计 14 条，覆盖容县城区以外所有乡镇，每条专线

100M传输带宽；

2.线路连接方式：光纤专线接入；

14个乡 3.链路提供主流物理接口，提供 1个 J45接口或光纤 LC/FC接口。

镇节点 4.链路采用裸光纤或 MSTP、SDH 等基于硬管道技术的传输链路，

| 7.3 |  | 光纤专 线汇聚 |  | 其它基于网络层的链路、任何形式的 VPN 链路和虚拟通道链路 都不符合政务外网的安全要求不能使用。 |  | 项 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

链路三 5.链路供应商需有本地维护能力，要求可及时处理故障和开展网

年服务 络维护工作，故障 30分钟内响应处理，4小时内完成故障修复。

6.为满足以上光纤线路租用服务的需要，供应商必须免费提供包

括光纤接入设备和光纤通信线路的、安装调测开通、布跳线、标

签规范的粘贴业务等系列服务，产权归供应商所有。

1.横向城域网核心主干网络带宽满足 10Gbps，并且采用的成环

|  | 城域网 核心链 路光纤 专线三 年服务 |  | 保护方案；链路数量共计 2条，用于城区内县委及县政府集中办 公区域数据中心机房； 2.线路连接方式：光纤专线接入； 3.链路提供主流物理接口，提供 1个 J45接口或光纤 LC/FC接口。 4.链路采用裸光纤或 MSTP、SDH 等基于硬管道技术的传输链路， 其它基于网络层的链路、任何形式的 VPN 链路和虚拟通道链路 |
| --- | --- | --- | --- |

7.4 项 1

都不符合政务外网的安全要求不能使用。

1. 电路传输带宽：下载 20M，上行 10M；数量共计 227条，点对

227个 点连接行政村及就近的数据中心机房、乡镇汇聚机房。

村及社 2. 电路类型：接入端为 PON技术的基于硬管道接入方式。

| 7.5 |  | 区点对 点网络 |  | 3. 线路连接方式：点对多点汇集式光纤接入，各村就近汇集到 乡镇节点后集中上联县中心机房； |  | 项 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

链路三 4. 电路物理接口：提供 1个 J45接口或光纤 LC/FC接口。

年服务 5. 电路保护方式：单纤连接，无保护。

6．电路稳定性：年化可用率 99%

八 县政务中心改造及乡镇政务分中心督查系统

县政务 1、对县政务中心 252个信息点进行光纤到桌面改造，包含光缆、

中心网 尾纤、分光设备、光收发终端设备、ODF光配线架等相关设备、

| 8.1 |  | 络改 造、3年 |  | 材料。 2、将 252个信息点直接接入到政务外网，带宽 20M。 |  | 项 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

链路接 3、提供三年期的 252个信息点每月的维护服务，包含故障处理、

入费用 日常巡检、整修整理等。

及维护

服务

移动办公接入终端基本配置参数：

1、操作系统≥ Android9.0；

2、处理器≥八核；

3、运行内存（RAM）≥4GB，存储容量（ROM）≥128GB ；

移动办 4、屏幕尺寸≥8.4英寸；

| 8.2 |  | 公平台 接入终 |  | 5、分辨率≥2560 × 1600； PPI≥359 PPI； 6、触摸屏≥电容十点触控 |  | 套 230 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

端 7、电池容量≥36100mAh（典型值）；

8、数据业务：LTE（TDD: 最高下行 440 Mbps / 上行 30 Mbps，

FDD: 最高下行 600 Mbps / 上行 75 Mbps）；DC-HSDPA+（最高

下行 42 Mbps / 上行 5.76 Mbps）；

9、WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac，2.4GHz＆5GHz；

1、外观：采用 7英寸 LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，

面部识别距离大于 2m，支持照片视频防假；

2、容量：支持 5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/

|  | 乡镇分 中心人 脸+指 纹识别 一体机 |  | 人， 5000枚指纹，6000张卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（超级密码）及组 合认证； 4、通讯： TCP/IP，支持 Ehome跨公网传输；支持 RS485，标准 韦根 34/26； 5、视频对讲：支持远程视频预览功能，可以通过 RTSP协议输出 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3 套 14

视频码流，编码格式 H.264；

6、含电源、遮光/遮阳板、平台接入授权。须无缝接入现有县政

务中心监控平台。

1、分辨率≥2560x1440，支持在 2560x1440@25fps下，清晰度≥

1400TVL。

|  | 乡镇分 中心视 频督查 摄像头 |  | 2、最低照度彩色≤0.0008lx，黑白≤0.0001lx。 3、支持 H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，音频采样率≥48kHz。 4、具备三码流技术，可同时输出三路码流，主码流≥ 2560x1440@30fps。 5、具备智能侦测功能 |
| --- | --- | --- | --- |

8.4 台 14

6、含对讲功能，包含全向拾音器、音箱等组件

7、须无缝接入现有县政务中心监控平台

九 系统集成及实施服务

|  | 系统集 成实施 服务 |  | 完成本项目所需的软硬件安装、系统调试、网络数据配置、机房 搬迁等实施工作 |
| --- | --- | --- | --- |

9.1 项 1

十 项目其他费用

系统安

|  | 10.1 |  | 全等保 测评费 |  | 按电子政务外网规范要求，三年通过两次二级等保测评 项 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

用

设计及

10.2 咨询费 项目建议书、可行性研究报告、初步设计编制费用 项 1

用

商务条款：

一、合同签订时间：自中标通知书发出之日起 5个工作日内。

二、交付使用期：自签订合同之日起 45 日历日内完成所有系统、设备、软件、线路、机房等安装调试服务工

作，并正式进入使用期。

三、服务交付地点：容县内采购人指定地点。

四、付款条件：具体支付方式由中标人跟采购人签订合时约定。

五、服务期限：本项目服务期限为三年。

六、售后服务要求

1、服务期内免费提供上门维护、定期巡检服务，售后服务期为三年。

2、投标人在中标后应在本地设置售后服务机构，具备专业维护职能，维保团队人员稳定并具备专业素养，提

供 7X24小时本地化技术服务支持。提供售后服务联系人姓名、电话、详细地址等信息。

3、本地化服务内容至少包括以下内容：

(1) 服务期内中标人对项目出现的各类问题进行免费修复、完善和升级。

(2) 服务内免费上门提供维修、维护服务等内容。

(3)在服务期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应免费予以技术服务、维

修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。

(4) 服务期内采购人如有重要活动需保障网络运行的情况，中标供应商必须根据采购人要求增加现场工程师，

保障系统正常运行，保障费用自理。

4、故障响应时间：

(1) 服务期内若发生故障申报，中标人应在 60 分钟内电话服务应答提供初步判断及解决方法，并根据故障情

况在 4-8个小时内修复。特殊情况无法修复的，服务期内中标人应无条件更换新设备或提供代用设备或采取使

设备可正常运转的措施。

(2)中标人能提供 7X24通过远程、上门服务、电话、E-mail等方式为用户提供完善的售前和售后技术咨询服务；

(3)例行技术检查服务：在服务期内由中标人以及设备厂家派出技术专家对本项目的设备和系统进行定期的例

行检查，并且和采购人一起召开技术交流会议，讨论在进行技术巡检过程中可能发现的问题，并就此提出解决

方案。

5、提供项目巡检服务，巡检要求如下：

(1)巡检范围：系统机房、主要设备、所有光纤电路。

(2)巡检人员：中标人技术专家和厂家技术工程师。

(3)定期巡检，提供定期巡检，每季度进行一次巡检并提交巡检报告。

七、验收方法及方案

1、中标人提供其投标文件中承诺采购服务的设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。

2、中标人提供服务的产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，若采购人对所供产品有疑问的，要求中标人

必须提供制造商针对产品的参数真实性证明、供货证明函及质量保修函，以上材料不全者，达不到要求或提供

虚假资料的不予验收，视为产品验收不合格，采购人可要求中标人做退/换货处理，直至验收通过或做违约处

理、解除双方的合同；采购人保留进一步追究责任的权利。

3、为保证《采购需求一览表》中带有的技术指标和性能达到招标文件要求及与合同、投标文件相符，如采购

人对中标人所投标产品的技术指标有质疑，验收时须进行现场演示，以确认是否达到合同、招标文件、 投标

文件中所规定的技术功能要求；中标人未提供的则视为虚假应标，所有损失由中标人承担。

4、验收标准程序：

为本次项目服务验收由中标人提请项目验收申请，依据合同书和有关的补充协议对项目进行验收，项目验收由

采购人、相关单位、中标人共同参加。

八、其他要求

1、本项目网络安全系统需达到信息安全等级保护二级要求，并通过具备信息安全等级保护测评机构等保二级

测评；在三年服务期内提供两次等保二级测评服务。

2、项目实施要求：

(1)项目实施至验收中标供应商应安排安装调试人员驻项目实施地完成项目实施及工作。至少须提供 3 名以上

安装调试及维护人员团队驻采购人现场进项目的改造及设备安装调试和项目实施管理；项目安装与调试过程所

需一切工具（含测试工具）、仪表等设备或工具均由中标供应商自行负责。

(2)中标人在项目安装前应派员进行实地勘察，设计安装调试方案，确保有关设备、线路设计合理、运行可靠、

维护方便。

3、培训要求：

(1)根据采购人要求，中标人应免费提供不同设备或系统相关的业务培训，投标时提供详细的人员培训方案。

(2)免费对采购人的管理人员、应用使用人员进行集中培训，确保参与培训人员，能够理解系统原理、系统功

能，熟练掌握系统操作流程、常用功能等应用，能熟练掌握硬件设备的安装、使用，能掌握硬件设备运维技巧。

(3)培训地点、培训时间由本项目采购人根据需要确定。