广西永祥建设监理有限公司

招 标 文 件

项目名称：信息化建设项目

项目编号：MSZC2020-G1-03790-001

采购单位：蒙山县中医医院

采购代理机构：广西永祥建设监理有限公司

目  录

公开

招标告 …………………………………………………………..………………………2

第一章  投标人须知及前表 …………………………………………………………………4

第二章  货物需求一表………………………………………………..………………………19

第三章  评标办法……………………………………..…………………..…………………72

第四章  合同条款及前表…………………………………………………..…………………75

第五章  合同书格式……………………………..….….….…………………………………78

第六章  投标文件式…………………………………………………………..………………81

信息化建设项目

【MSZC2020-G1- 03790-001】

公开招标公告

项目概况:
 信息化建设项目 招标项目的的潜在供应商应在“梧州市蒙山县公共资源交易平台”（http://182.90.118.195:8100）和“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn）同时获取招标文件，并于2020年12月 2日9点00分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：MSZC2020-G1- 03790-001

项目名称：信息化建设项目

招标方式：公开招标

预算金额：2739000.00元

最高限价：与预算金额一致

采购需求：采购计算机设备及软件一批以及心电图机等。（如需进一步了解详细内容，详见公开招标文件。）

合同履行期限：自签订合同之日起20天内。

本项目（是/否）接受联合体：否。

## 二、投标人资格要求

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有国内独立法人资格。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]号68号）、《政府采购促进残疾人就业政策》（财库[2017]141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品；《招标采购促进 广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78 号）等政府采购相关政策。

3．本项目的特定资格要求： 供应商如为生产厂家，需具有医疗器械生产许可证，经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；供应商如为代理商，须提供经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证，经营范围应当涵盖所投报医疗器械的所属类别，供应商不得超出经营范围进行投标。

4．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

5．对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取投标文件

时间：2020年11月11日起至投标文件提交截止时间前止。

地点：“梧州市蒙山县公共资源交易平台”（http://182.90.118.195:8100）、“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）；

方式：在获取时间期限内登录“梧州市蒙山县公共资源交易平台”（http://182.90.118.195:8100）和“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）下载招标文件 。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2020年12月2日上午9点00分（北京时间）

地点： 梧州市凯莱大酒店四楼 2 号会议室截标，梧州市新兴三路 48 号（即广播电视中心对面）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 为保证平台正常运行，投标人报名的时候需要在网上平台进行注册、下载采购文件。

2. 已在“梧州市蒙山县公共资源交易平台”完成注册的供应商，使用其注册成功的账号登录(地址为：http://182.90.118.195:8100)进入系统进行报名、下载招标文件；未注册供应商请到“梧州市蒙山县公共资源交易平台” (地址为：http://182.90.118.195:8100)，进行免费注册。（使用火狐浏览器或者谷歌浏览器）

3.基于第三方交易平台工作原理，开标现场需要进行网上签到，请投标人至少提前30分钟进场，因系统时间截止而无法签到的，责任由投标人自行承担）。

4.“梧州市蒙山县公共资源交易平台”有关操作说明见平台附件“投标人操作手册”。

5.未注册“政府采购云平台”的供应商请在“政府采购云平台”（https://www.zcy.gov.cn），进行免费注册。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

6.公告发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网。

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　　 蒙山县中医医院

地址：　　蒙山县湄江街58号

联系方式：　　　0774-6282231

2.采购代理机构信息

名 称：　广西永祥建设监理有限公司

地　址：　　蒙山县五福路南二巷76号

联系方式：　　　0774-6299177

3.项目联系方式

项目联系人：      何工

电　话：　　0774-6299177

采购人：蒙山县中医医院

采购代理机构：广西永祥建设监理有限公司

2020年11月11日

目录

投标人须知前附表	6

一  总  则	8

1.项目名称及编号	8

2.投标人资格	8

3.投标费用	8

二  招标文件	8

4.招标文件构成	8

5.招标文件的澄清和修改	9

三  投标文件的编制	9

6.投标文件编写注意事项	9

7.投标的语言及计量单位	9

8.投标文件构成	9

9.投标文件格式	10

10.投标报价	10

11.投标货币	10

12.证明投标人合格和资格的文件	10

13.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	11

14.投标的有效期	11

15.投标文件的书写及签名、盖章要求	11

16.投标保证金	11

四  投标文件的递交	12

17.投标文件的密封与标记	12

18.投标截止时间	12

19.投标文件的修改及撤回	12

五  开标与评标	14

20.开标	14

21.评标过程的保密性	14

22.投标文件初审	14

23.投标文件的澄清	15

24.投标文件的比较与评价	15

25.无效投标	15

26.评标结果	16

六  签订合同	15

27.合同授予标准	15

28.签订合同	15

29.履约保证金	15

七  其他事项	17

30.中标服务费	17

31.解释权	18

32.通讯地址	17

第一章    投标人须知及前附表

投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：信息化建设项目 |
|  | 1.2 | 招标编号：MSZC2020-G1- 03790-001 |
|  | 1.3 | 招 标 人：蒙山县中医医院 |
|  | 1.4 | 招标代理机构：广西永祥建设监理有限公司 |
|  | 1.5 | 采购预算：2739000.00元 |
|  | 1.6 | 合同期限：自签订合同之日起20天内。 |
| 2 | 2.1 | 投标人资格： 1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有国内独立法人资格。 2．落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]号68号）、《政府采购促进残疾人就业政策》（财库[2017]141号）。强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品；《招标采购促进 广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78 号）等政府采购相关政策。 3．本项目的特定资格要求：供应商如为生产厂家，需具有医疗器械生产许可证，经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；供应商如为代理商，须提供经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证，经营范围应当涵盖所投报医疗器械的所属类别，供应商不得超出经营范围进行投标。 4．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5．对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 3 | 10.2 | 投标报价：投标人须就《货物需求一览表》中所有货物和服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 14.1 | 投标有效期：自投标截止日期之日起30天内有效。 |
| 5 | 15.5 | 投标文件份数：一份正本、四份副本 |
| 6 | 16 | 投标保证金数额（人民币）：贰万柒仟元整（￥27000.00） 1、使用银行转账时投标保证金必须从投标人的基本账户汇到以下指定的投标保证金专用帐户，且在“梧州市蒙山县公共资源交易平台”添加基本账户信息并提交审核通过后，上传投标保证金缴纳信息，否则将视为未缴纳投标保证金，将无法在开标现场网上签到，后果由投标人自行承担。 2、投标人使用银行保函时，投标人将保函原件电子扫描件作为投标文件的组成部分同步上传至梧州市蒙山县公共资源交易平台系统，否则将视为未缴纳投标保证金，将无法在开标现场网上签到，后果由投标人自行承担。在投标时间截止时间前，投标人在开标现场递交保函原件，由招标人核验保函信息，确认保函是否有效后交由招标人或当地交易中心管理，保函原件无效的或未能在投标截止时间前现场提交的，其投标无效。 开户名称：蒙山县公共资源交易中心 开户银行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部 银行账号：蒙山县人民政府门户网项目公告下方虚拟子账号 蒙山县公共资源交易中心负责对保证金递交方式进行解释。 注：1本项目不支持现金形式及个人账户转出的投标保证金。 2.请注明投标人名称XX（单位）、投标项目名称和项目编号投标保证金，如不按照以上注明，后果自负。 3. 投标保证金必须在投标截止时间前到达指定账户，并在银行转账底单、网银支付凭证、银行保函凭证加盖公章。 |
| 7 | 18 | 投标文件递交截止时间：2020年 12 月 2 日上午9时00分 投标文件递交地点： 梧州市凯莱大酒店四楼 2 号会议室（即广播电视中心对面） |
| 8 | 20.1 | 开标日期：同投标文件递交截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 9 | 20.1 | 开标时需查验的原件：法定代表人身份证明书及本人身份证（如委托代理人参加开标会议则须提供法定代表人授权委托书原件及委托代理人本人身份证原件）、营业执照正本或副本复印件、投标保证金缴纳银行转账底单或电汇支付凭证或银行保函。 |
| 10 | 24.5 | 评标办法：综合评分法 |
| 11 | 29 | 履约保证金额为中标价的 3 %，由中标人在签订合同前缴纳至蒙山县公共资源交易中心（注：根据自治区优化营商环境的要求，对小微企业免于收取履约保证金。小微企业需提供 《中小企业声明函》原件，否则不免于收取履约保证金。） |
| 12 | 30 | 招标代理服务费收费按“投标人须知”第 30.2 条收费标准收取，由中标人在领取中标通知 书前向招标代理机构一次付清。 |
| 13 | 本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）；《关于我区政府采购 支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24 号）；《三部门联合发布关于促进残疾人 就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；强制采购、优先采购节能产品、环境标志 产品；《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78 号）等政府采购 相关政策。 1．根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知，本项目将对提供小型或微型企业产 品或服务的价格评标时格给予一定的价格扣除。 2．根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号）， 监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业政策，评标时投标价格给予一定的价格扣除。 3．根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策 的通知（财库〔2017〕141 号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业 政策，评标时投标价格给予一定的价格扣除。投标人既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型 企业的，其只能享受投标价格一次性的扣除，不重复享受政策。 4．投标产品属于财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购清单》（以下简称“节能产品清 单”）有效期内产品的，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购清单中的产品。 5．投标产品属于财政部、环境保护部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称“环保产品清 单”）有效期内产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购清单中的产品。注：如 投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，在技术、服务等指标满 足采购需求的前提下，优先采购同时属于两个清单中的产品。 6．根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施 细则的通知》的规定，货物服务招标采购评标方法采用综合评分法的，对使用广西工业产品 80％ 以上（含）的投标人，评标时给予一定的政策功能加分。 |  |
| 14 | 特别说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌相同型号的产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |
| 15 | 投标保证金电子转账的底单原件可采用彩色打印加盖转账单位公章。 |  |
| 16 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定,用投标人法定主体行为名称 制作的印章,除本文件有特殊规定外,投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、 投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替 公章 |  |

投标人须知

- 一、总  则

- 1. 项目说明

1.1项目名称：             信息化建设项目

1.2招标编号：           MSZC2020-G1- 03790-001

1.3招 标 人：               蒙山县中医医院

1.4招标代理机构：       广西永祥建设监理有限公司

1.5采购预算：                2739000.00元

- 2. 投标人资格

2.1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有国内独立法人资格。

2.2．落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]号68号）、《政府采购促进残疾人就业政策》（财库[2017]141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品；《招标采购促进 广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78 号）等政府采购相关政策。

2.3．本项目的特定资格要求： 供应商如为生产厂家，需具有医疗器械生产许可证，经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；供应商如为代理商，须提供经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证，经营范围应当涵盖所投报医疗器械的所属类别，供应商不得超出经营范围进行投标。

2.4．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 2.5．对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 3、投标费用

投标人应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。

- 二、招标文件

- 4. 招标文件构成

招标文件包括：

（1）公开招标公告

（2）投标人须知及前附表

（3）货物需求一览表

（4）评标办法

（5）合同条款及前附表

（6）合同书格式

（7）投标文件格式

- 5. 招标文件的澄清和修改

5.1任何要求澄清或认为招标文件存在歧视性条款的投标人，均应在投标截止日期 15 日前以传真等书面形式通知招标代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。招标代理机构将以书面形式予以答复。

5.2招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间 15 日前在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网上发布更正公告。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

5.3招标文件的澄清或修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。

5.4招标代理机构可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间。招标代理机构至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间 3 日前，并在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

- 6. 投标文件编写注意事项

6.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果没有按照招标文件要求提交投标文件，没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，该投标将被拒绝。

6.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中招标项目的价格、技术参数及性能配置、数量、交付使用期、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

- 7. 投标的语言及计量单位

7.1投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

7.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

- 8. 投标文件构成

投标文件由商务部分、技术部分和其他部分组成（投标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则，文件失散引起的后果自负）：

一、商务部分

（1） 投标函；

（2）投标报价表；

（3）投标保证金缴纳证明复印件；

（4）投标人资格证明文件；

（5）投标货物合格和符合招标文件规定的证明文件。

二、技术部分

（1）技术规格响应表；

- 项目实施方案；

- 售后技术支持和服务方案。

三、其他：投标人根据评标办法的要求提供的证明材料

- 9. 投标文件格式

9.1投标人应参照招标文件第六章中“投标文件格式”编制投标文件。

9.2投标人应完整地填写招标文件中的投标函、投标报价表和技术规格响应表，详细标明所提供的货物名称、型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及价格。

9.3在投标报价表中，投标人必须响应所要求的内容；否则，投标无效。

9.4投标文件须编制目录及页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由投标人自行承担。

- 10. 投标报价

10.1投标人应在投标报价表上详细标明单价和总价金额。投标文件的价格大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

10.2投标人须就《货物需求一览表》中所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。如果投标人所填报的货物内容与招标文件相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在投标价中，中标人在供货时应严格按招标文件要求的货物内容完整提供，不得要求招标人对其漏报的货物追加支付货款。

10.3投标报价指货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点安装、调试的各种费用和培训、售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

10.4 投标报价在合同履行期内保持不变。

- 11. 投标货币

投标应以人民币报价。

12. 证明投标人合格和资格的文件

12.1证明投标人合格和资格的文件包括[其中（1）~（9）项所要求提交的资格文件，均必须提交，且为复印件加盖单位公章，否则其投标无效]

- 投标人有效的统一社会信用代码企业营业执照副本复印件；

- 法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件；

- 法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理人办理时必须提供）；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（5）供应商如为生产厂家，需具有医疗器械生产许可证，经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；供应商如为代理商，须提供经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证，经营范围应当涵盖所 投报医疗器械的所属类别，供应商不得超出经营范围进行投标；

（6）竞标人2019年财务报表复印件或银行出具的资信证明复印件，新成立公司按实际提供；

（7）投标人在投标截止之日前半年内任意一个月依法缴纳税收证明复印件；【提供税务部门开具的完税证，或银行缴税付款凭证、缴款回单等；如为非税务部门开具的凭证或回单的，应清晰反映投标人名称、账号、征收机关名称、税种名称、缴款金额、所属时期等内容。如属新成立不足 3 个月的， 提供工商注册之月起的纳税证明。如无纳税记录或依法免税的，应提供投标人所在地的税务部门出具的相应依法纳税或依法免税证明文件。】 （复印件，格式自拟）

（8）竞标人竞标截止时间前半年内连续三个月或以上依法缴纳社会保障资金证明复印件；【提供社保部门开具的证明、收款收据，或银行付款凭证、缴款回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的， 应清晰反映缴款单位名称、社保单位名称、保险险种、缴款金额、所属时期等内容。如属新成立不足3个月的，提供工商注册之月起的社保证明。如无缴费记录或不需要缴纳的，应提供竞标人所在地社保部门出具的相应依法缴纳或依法免缴社保费证明文件。】；（复印件，格式自拟）；

（9）货物质量保证及售后服务承诺书；；

（10） 投标人认为必要提供的声明及文件资料。

12.2投标联合体：本项目不接受联合体参与投标。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1投标人还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

- 投标人应在投标文件中提交所投货物的资质证明文件复印件和其它必要的资格审查资料。如产品实行强制标准认证的证书(实行强制标准认证的产品必须提供)、注册证与注册表（实行注册证制 度的产品必须提供）。

- (2)产品销售授权书或代理证书（进口产品必须提供原件或复印件）；

(3)生产厂家售后服务承诺书（进口产品必须提供原件或复印件）；

(4)货物保证供货有效证明（指由投标货物生产厂家出具的保证按投标文件承诺的时间、数量、 价格供应货物的证明）（进口产品必须提供原件或复印件）；

(5)进口货物合法进口手续有效证明（如有，请提供原件或复印件）

- 14. 投标的有效期

14.1投标有效期从投标截止日期后 30天内有效。

14.2在特殊情况下，招标代理机构可酌情延长投标有效期。投标人可同意或不同意延长投标有效期，不同意延长投标有效期的投标人，其投标保证金将在原投标有效期满后 5个工作日内予以退还，同意延长投标有效期的投标人不能要求对原投标文件（经评标委员会确认有效且没有超出投标文件的范围或改变投标的实质内容的澄清或说明作为投标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的投标有效期内遵循本投标文件，在延长的投标有效期满之前继续具有约束力。

- 15. 投标文件的书写及签名、盖章要求

15.1投标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印。

15.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和加盖公章，否则其投标无效。

15.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标。

15.4投标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖公章，否则其投标无效。

15.5投标文件的份数：正本一份、副本四份，共五份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

15.6投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件。

- 16. 投标保证金

16.1投标人须交纳投标保证金：人民币 贰万柒仟元整（￥27000.00） ；（须足额交纳）

16.2投标保证金缴纳方式：1、使用银行转账时投标保证金必须从投标人的基本账户汇到以下指定的投标保证金专用帐户，且在“梧州市蒙山县公共资源交易平台”添加基本账户信息并提交审核通过后，上传投标保证金缴纳信息，否则将视为未缴纳投标保证金，将无法在开标现场网上签到，后果由投标人自行承担否则投标无效。

16.3、投标人使用银行保函时，投标人将保函原件电子扫描件作为投标文件的组成部分同步上传至梧州市蒙山县公共资源交易平台系统，将无法在开标现场网上签到，后果由投标人自行承担否则投标无效。在投标时间截止时间前，投标人在开标现场递交保函原件，由招标人核验保函信息，确认保函是否有效后交由招标人或当地交易中心管理，保函原件无效的或未能在投标截止时间前现场提交的，其投标无效。

开户名称： 蒙山县公共资源交易中心

开户银行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部

银行账号：蒙山县人民政府门户网项目公告下方虚拟子账号

蒙山县公共资源交易中心负责对保证金递交方式进行解释。

注：本项目不支持现金形式及个人账户转出的投标保证金。

16.4对未在规定时间内或未足额提交投标保证金的投标文件，招标代理机构将视其为不响应招标文件而予以拒绝。

16.5投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后 5个工作日内予以退还。

16.6如投标人有下列情况，将被没收投标保证金：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内签署合同。

- 四、投标文件的递交

- 17. 投标文件的密封与标记

17.1投标人应将投标文件正、副本分别装订成册，在每个正副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、投标人名称等内容。

17.2投标人应将投标文件正、副本（正本一份、副本四份）一并装入一个密封袋内加以密封，在每一封贴处密封盖章（公章或法定代表人或其委托代理人签字）。

17.3投标文件的密封以投标文件外包装无明显缝隙露出文件且封口处有密封盖章为合格。

17.4投标文件封套上应写明：

（1）招标代理机构：

（2）项目名称：

（3）招标编号：

（4）投标单位：                          （盖章）

（5）注明“开标时才能启封”

17.5投标人在递交投标文件时未按本须知要求密封、标记的，招标代理机构有权拒收。

- 18. 投标截止时间

18.1投标文件的递交不得迟于 本须知前附表第7项 规定的截止时间。

18.2投标人必须在规定时间内将投标文件送到 本须知前附表第7项 规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件为无效投标文件，招标代理机构将拒收。

- 19. 投标文件的修改及撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2投标文件的修改和撤回通知应按本须知第 17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

19.3在投标截止日期后，投标人不得对其投标做任何修改。

19.4在投标截止日期后至投标有效期满内，投标人不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将被没收。

- 五、开标与评标

- 20. 开标

20.1本招标代理机构将在 本须知前附表第8项 规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人必须持 本须知前附表第9项 规定的证件参加开标会，参加开标的代表应签到并接受验证。

20.2开标时，由投标人或者其推选的代表或公证机关检查投标文件的密封情况，也可以由招标人或招标代理机构委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价、交付使用期、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

未宣读的投标报价、招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

20.3本招标代理机构将做开标记录（包含投标人名称、投标报价、交付使用期等）。唱标结束后，参加开标会的投标人的法定代表人或其委托代理人须在唱标记录上签字。

20.4如遇以下情形之一的，招标人按政府采购法的有关规定报 蒙山县政府采购监督管理中心。

- 当整个招标项目的投标人不足3家时，招标代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

（2）开标后，某分标投标人不足3家的，此时招标代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

（3）唱标后投标人投标报价均超出采购预算价的，此时招标代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

- 21. 评标过程的保密性

21.1在宣布授予中标供应商合同之前，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

21.2投标人在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同方面施加任何影响，其投标将被拒绝。

- 22. 投标文件初审

22.1投标文件初审分为资格评审、形式评审和响应性评审。

22.1.1资格评审。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

22.1.2形式评审。依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性、格式等进行审查，以确定是否符合招标文件的形式性要求。

22.1.3响应性评审。依据招标文件的规定，对投标文件中的投标内容、交付使用期、投标有效期等进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 23. 投标文件的澄清

23.1评标时，对投标文件中含义不明确的、同类问题表述不一致、或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或纠正。

23.2投标人对要求澄清、说明或者补正的内容应在评标委员会规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明或者补正应有法定代表人或其委托代理人的签名或盖公章。

23.3投标人的澄清或说明函是投标文件的组成部分。

23.4投标人对投标文件的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或改变投标的实质内容。

- 24. 投标文件的比较与评价

24.1比较与评价：按招标文件中规定的评标办法和标准，对资格评审、形式评审和响应性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

24.2评标委员会向招标人推荐中标候选供应商。中标候选供应商数量根据进入详评的投标人数量确定，并按评标总得分高低顺序排列中标候选供应商。

24.3本项目采用的评标办法为 综合评分法 。（详见第三章）

- 25. 无效投标

25.1投标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效投标处理：

（1）应交未交或不足额交纳投标保证金的；

（2）未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）投标文件载明的交付使用期超过招标文件规定的期限；

（5）投标人未就《货物需求一览表》中所有货物和服务内容作完整唯一报价的；

（6）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（7）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（8）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（9）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（10）投标报价超出采购预算价的。

25.2投标文件如有下列情况之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位账户转出。

- 26. 评标结果

26.1招标代理机构将在评标结束2个工作日内将评标报告送招标人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按照评标结果报告推荐的排名第一的中标候选供应商确定为中标供应商。

26.2根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由招标代理机构对第一中标候选人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时点：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。

26.3招标代理机构向中标供应商发中标通知书并向未中标的供应商发出落标通知。

26.4招标代理机构在向中标供应商发出中标通知书的同时在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、蒙山县人民政府网上发布中标公告。

26.5投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，依据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)以书面形式向招标代理机构提出质疑并及时索要书面回执。

26.6招标代理机构应当代理协议的内容和招标人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.7招标代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

- 六、签订合同

- 27. 合同授予标准

合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，评标报告中推荐的排名第一的中标候选供应商。

- 28. 签订合同

28.1中标供应商应在中标通知书发之日起  7 天内与招标人签订合同，各采购单位自采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同通过委托的政府采购代理机构在自治区级以上财政部门指定的媒体上公告。

28.2如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，招标人将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

28.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，招标人可以与排名第二的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

- 29. 履约保证金

29.1履约保证金金额为中标价的 3%。由中标人在签订合同前向缴纳至蒙山县公共资源交易中心账户，（注：根据自治区优化营商环境的要求，对小微企业免于收取履约保证金。小微企业需提供 《中小企业声明函》原件，否则不免于收取履约保证金。） 如未能按时交足则取消其中标资格。中标人必须在履约保证金转账单备注栏上注明：信息化建设项目履约保证金，如不按照以上注明，后果自负。

29.2履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿招标人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

29.3全部货物交货验收试运行合格后，蒙山县公共资源交易中心在五个工作日内退还。

29.4在履约保证金到期退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知蒙山县公共资源交易中心，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

29.5.蒙山县公共资源交易中心银行账户：

开户名：蒙山县公共资源交易中心

开户行：广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部

账  号：423612010130955986

七、其他事项

- 30. 招标代理服务费

30.1本项目招标代理费以中标金额为计算基数，按差额定率累进法计算表（见下表）计算，由中标 人在领取中标通知书时，一次性向招标代理机构支付

30.2招标代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）万元×0.8%=4万元

（5000-1000）万元×0.5%=20万元

（6000-5000）万元×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元）

- 31. 解释权

本招标文件是根据国家相关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属本招标代理机构。

- 32. 通讯地址

所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

招标人：蒙山县中医医院

联系人：莫工       电话：6282231

通讯地址：蒙山县蒙山镇湄江中路 58 号

邮政编码：546700

招标代理机构：广西永祥建设监理有限公司蒙山分公司

联系人：何工      电话：0774- 6299177

通讯地址：蒙山县五福路南二巷76号

邮政编码：546700

第二章 货物需求一览表

说 明：

1．本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2．本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

3．投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

4．评标时，若评标委员会认为投标产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

5．“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。

6．投标人应根据自身提供的产品和服务的真实情况填写投标文件，同时对其与招标文件要求的偏离情况如实说明。否则，评标委员会将做出对其不利的评判。

7．标注“★”“▲”号的参数为本系统的重要技术指标、功能项，将作为技术参数响应的评分依据。

8．优先采购环境标志产品、节能产品。此外根据财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19 号文规定，台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙（拼接显示器）、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，采购该类产品时报价人必须使用财政部现行《节能产品政府采购品目清单》目录内的产品。投标人在投标文件中必须提供节能产品的证明材料。

# 1、心电系统采购清单

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 软件 | 区域心电系统 | 1 | 套 |
|  |  | 远程诊断 | 1 | 套 |
|  | 硬件 | 计算机工作站 | 4 | 台 |
|  |  | 打印机 | 4 | 台 |
|  |  | 心电图机 | 4 | 台 |

# 1.1项目概况

本项目建设区域心电网络平台，立足区域卫生事业发展的目标和要求，旨在以区域心电网络的建设提升区域医疗卫生服务能力、服务效率和服务水平，不断提高人民群众健康水平。通过建设功能完备、标准统一、安全可靠的区域心电信息体系，实现心电信息互通、资源共享、服务协同，促进医疗卫生管理机制的创新和服务模式的转变，并有效推动全区卫生事业全面提升。

区域心电网络平台能够实现医疗机构心电检查的统一接入，包括各级医院、乡镇及社区服务中心，所有心电数据实现集中管理，对于基层医疗单位可提供远程技术支持。提高卫生机构的协同工作效率，优化配置医疗资源、提高监管和决策效率。

1、建立区域心电网络系统，采用统一、规范的数据存储传输规范。

2、实现区域内心电数据共享与协同。区域范围内居民心电检查资料统一保存和全面共享，各医院及社区查阅、共享、交流心电数据。

3、实现区域远程心电会诊。基层医院与诊断中心医院的心电会诊，全面提高区域范围的心电诊断质量和服务水平。

4、实现区域心电质控及监管。区域内心电检查质量监控和基层医院心电报告质量监控，统计分析区域心电检查结果，对区域内流行病或突发事件有效监控。

5、实现工作流程自动化，从申请单的提交、预约、收费、检查、数据录入直到输出检查报告，心电信息管理系统都能给予很好的支持，使这些工作过程全自动化进行。

6、实现高效在线诊断和远程会诊，远程心电数据可通过4G、WIFI网络传入，实现心电在线诊断和远程会诊，提供科室心电医生诊断效率。

7、建立科研资料库，由于心电图实现信息化管理，心电图的各种分类、心电图的查询、调阅和统计都变得非常方便，利用这些资源，有利于科室人员培训、研究创新、量化管理等工作开展。

# 1.2系统要求

1、产品的投标资格认证：所投产品符合国家有关管理法规，投标文件中须提供有效期内的医疗器械注册证。

2、系统数据传输全面支持FDA所制定的XML格式为架构心电图传输标准，HL7标准的集成标准。扩展性好，性能稳定、高效，采用成熟软件开发技术。

3、系统接口必须满足招标方设备品牌的全覆盖，能够支持现有各种数字接口设备数字化采集、统一存储、管理，保证今后扩增引进设备有效接入。

4、系统安装后，培训招标方正确使用、管理和维护应用软件和硬件，解决应用运行过程中出现的问题，保证应用正常稳定运行。

# 1.3技术参数

## 1.3.1、软件

| 编号 | 名称 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 预约管理 | - 预约排队实现科室排班和病人预约管理。 - 支持诊室配置功能，如诊室名称、排序编号、默认诊室等，可对诊室进行添加或删除。 - 支持分诊配置功能，当就诊人数较多时，可通过分诊设置时段和人数。 - 支持加急，在预约列表中，可选择患者加急，对加急患者进行优先检查。 - 支持重新取号，在预约列表中，选择要换科室重打取号的病人，可以给病人重新取号。 - 支持激活功能，在预约列表中，可选择已过号的病人进行激活，可以使患者重新排队检查。 - 支持过号功能，在预约列表中，选择不需要检查的患者进行过号，可以使不需要检查的号码直接置为过号，不再对其进行叫号。 - 支持大屏幕显示和排队呼叫，系统自动语音呼叫并在屏幕显示待患者的基本信息，提醒患者做好检查准备。 |
|  | 检查管理 | - 支持检查预约查询，医生可以根据自己的习惯，设置查询条件，进行查找和管理。查找条件包括病人号、住院号、门诊号、姓名、检查项目、临床诊断、预约日期等。 - 检查预约管理，支持对预约数据进行新建、快速检查、修改、删除、检查、独立报告、打开报告等功能。 - 支持对动态心电、电生理检查的预约管理，包括新增预约记录、修改预约、提交申请单等。 |
|  | 区域心电系统 | - Web终端浏览可查看原始数据，调整走速和增益，支持全院数据共享。 - ▲支持病历收藏，医生可选择收藏患者病历，放入对应的收藏夹中，可添加收藏备注。 - ▲支持质控病例，医生可设置质控查询条件，对诊断组和平台中的所有数据进行质控分析。 - 支持随访病历管理，具备登记随访和查看报告功能，根据随访登记信息，可查询出登记的报告数据。 - 依托医院建立诊断中心，在诊断中心内部实现心电检查流程的优化，向下实现对基层医院提供心电诊断服务，向上实现心电检查数据在区域内的数据集中和共享， - 建设专家会诊平台，在心电诊断中心疑难的病历，可以通过平台的专家诊断服务，实现区域内的心电专家会诊，专家会诊支持智能终端，实现移动远程诊断。 - 支持会诊流程管理，通过诊断组配置，重新组合检查机构和检查医生，实现诊断组的工作量动态平衡，实现医疗资源的优化整合。 - 区域诊断中心支持查看全局的检查工作量，统计分析医生、诊断组、检查机构的工作量分布，实时监控各个诊断组的当天工作量和即时工作量以及每个医生的平均工作量。 - 区域数据中心实现区域内所有心电数据的以标准HL7 格式的数字化存储以及共享，并为所有的心电数据提供统一的管理平台。为心电数据提供注册、存储、访问服务，并提供系统接口、数据归档等功能，提供心电远程诊断、教学、质控等服务功能。 |
|  | 报告分析 | - ▲支持叠加波分析，可对所有导联心搏进行叠加趋势分析。【提供相关证明文件】 - ▲支持心电向量、心室晚电位、心率变异等分析功能。【提供相关证明文件】 - ▲支持阿托品等药物试验功能，可显示药物试验条件下的数据、绘制心率变化曲线以及导联波形。【提供相关证明文件】 - 支持导联纠错功能，心电图数据因为导联接反或者胸导联接错位置而导致数据不对，无需重新采集病人数据，可以通过软件进行纠正。【提供相关证明文件】 - ▲支持漏诊提示，对心电图因显示分辨率问题导致的可能被疏忽的细节异常进行提示，防止造成漏诊。【提供相关证明文件】 - 梯形图生成技术。 - 支持对比图谱功能，可根据姓名、门诊号、住院号、检查时间自动筛选出同一患者多次检查的心电图，并将多次检查的心电图、检查时间、诊断结论等在同一屏幕显示。【提供相关证明文件】 - 支持危急值预警，系统自动诊断危机值数据，支持窦性心律、房性心律、室性心律、预激分类、房室阻滞、束支阻滞、ST-T改变、心室肥大、起搏心电、心肌梗死、心房肥大、交界心律、其他综合等13类70种以上的预警分级，可依据检查报告自动诊断的结果进行预警。 |
|  | 统计报表 | - 支持检查质量监管，根据不同检查日期对区域、社区、疑难会诊、会诊过程等方面进行统计，并可生成统计报表和统计图。 - 支持工作量统计，如医生每月检查数量、科室每月/每日检查数量进行统计分析。 - 支持科研统计，至少包含PR间期不同年龄段、P波不同年龄段及QRS分布等维度的统计分析。 - 支持统计数据输出为DBF、EXCEL、TXT、JPG等格式供第三方软件分析，能进行各种分类分项统计，提供各种统计报表样张。 |
|  | 移动会诊 | - 系统支持移动专家会诊，可在移动端浏览心电图原始波形，调整增益、走纸速度、显示模式，完成诊断报告。 - 会诊终端支持Android和iOS系统等各种品牌智能终端。 - 移动会诊可将心电数据通过网络分享到微信群或者专家的微信，寻求技术指导或典型数据分享。 - 支持数据在微信中打开，需要显示原始数据，支持走速、增益的调整，并支持导联布局的切换。 |
|  | 系统集成 | - 支持与医院相关系统对接，可从对接系统中自动获取检查患者基本信息、交费信息、诊断信息、检查要求等。 - 支持第三方系统调阅心电图报告，通过调用插件，可浏览并打印心电图报告。 |
|  | 远程诊断 | - 患者心电图数据上传至平台，平台诊断中心对数据进行诊断，诊断端能实时接收申请消息，诊断完成的报告采集端可实时同步更新报告。 - 支持移动专家会诊，可在移动端浏览心电图原始波形，调整增益、走纸速度、显示模式，完成诊断报告。 |

- 1.3.2．硬件

| 编号 | 名称 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 12导数字式心电图机 | - 支持12导心电图采集 - 输入阻抗：≥10.0MΩ - 噪声电平：≤30μVP-P - 共模抑制比：≥89dB - 耐极化电压：±600mV - 频响范围：0.05-150Hz全频滤波 - 具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据【提供采集回顾功能截图证明材料】 - 记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。 - 支持运动去伪迹处理，可以矫正婴幼儿身体抖动引起的干扰 10、支持用户访问控制功能，具有用户身份鉴别方法，保证操作安全【提供证明文件】 |
|  | 计算机工作站 | - 处理器：i5，主频3.0（同等及以上） - 内存：8GB - 硬盘：1T及以上 - HDMI接口1个 - 操作系统： win10 64位（win7 64位） - 显示器：21寸及以上，分辨率：1920*1080 |
|  | 打印机 | - 黑白激光打印 - 最高分辨率：600×600dpi - 打印速度：20ppm - 支持 A4、A5、A6、B5等打印格式 |

- 2、影像系统

- 2.1采购清单

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域影像中心 | 数据中心 | 1 | 套 |  |
| 2 | 基层医院PACS系统 | 前置服务管理软件 | 4 | 套 |  |
|  |  | 基层医院放射工作站 |  |  |  |
|  |  | PACS临床调阅 | 满足需要 |  |  |
| 3 | 协同应用 | 远程临床会诊 | 1 | 套 |  |
|  |  | 远程影像诊断系统 | 1 | 套 |  |
| 4 | 便民服务 | 电子胶片查看软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 前置服务器硬件 | 处理器：E3-1220V5 内存：8G 硬盘：1TB 操作系统：win7 64位及以上 显示器：21寸及以上 | 5 | 台 |  |
| 6 | 交互平板显示器 | 75寸智能触摸屏交互显示器。(i3，4g，128g) | 1 | 台 |  |
| 7 | 远程会诊视讯配件 | 摄像头 高清会议摄像头 1080P，双向麦克风 要求：USB免驱设备 | 2 | 套 |  |
| 8 | 诊断工作站电脑 | CPU：I3 内存：4G 硬盘1T 显卡：专业显卡 显示器：19寸液晶显示器 | 7 | 台 |  |

- 2.2项目总体要求

### 2.2.1区域影像中心

建立统一的区域影像系统，并接入所以使用单位的各类影像设备，为区域内市级医院和基层医院提供数字化影像应用服务、实现数字化图像信息处理与检查文字信息处理，实现区域影像信息共享、区域数据查询统计、报表分析、电子胶片等功能；并使各医疗机构产生的影像信息按区域内医疗需求和资源优化原则进行共享交换和优势的医疗卫生机构的专家进行远程诊断；区域影像中心提供专家诊断功能、报告功能、统计查询功能、对于疑难病，提供向省市医院的“远程二次影像诊断”服务。系统遵循目前国际通用的DICOM3.0标准和IHE流程规范，具有高安全性、高可靠性、高兼容性和可持续扩展性。

系统总体框架是要以安全保障体系和管理标准体系为保障，以卫生专网和影像数据中心为支撑，以影像数据为应用对象，实现全县影像数据的共享与交换。建立一个影像数据中心，连接区域内所有医院，用于存储病人在就诊过程中所产生所有文字信息和影像，存储设备部署在数据中心。各医院生产的数据存储在本地，同时，为影像数据中心提供一个备份。

#### 2.2.1.2  PACS/RIS服务器

- 符合国家卫生部对医院信息化的要求

- 支持HL7、ICD-10、DICOM 3.0、IHE等国际标准

- PACS/RIS服务器软件使用MS SQL SERVER关系型数据库

- PACS/RIS系统支持虚拟化技术

- 支持DICOM 数据类型: CT,DX,DR,MR,CR,US,XA,RF,PT等。支持图像的有损和无损压缩JPEG、MPEG、Wavelet

- 数据库支持一体化设计，一个数据库可同时满足放射、超声、内镜、核医学科室系统

- 支持服务器并行DICOM通信，一次检查影像可有多台服务器通过DICOM通信，共同实现并行运算调阅

- PACS/RIS服务器后台守候服务，自动修复各系统服务

- 支持集群体系架构，支持负载均衡或者双机热备

- 同时接收多个不同影像设备发送的数据，支持多个用户对同一影像数据的并发调阅请求

- 具备统一的中心配置管理界面工具。包括配置：用户权限，设备，Modality worklist,检查方法及其它系统配置

- 系统日志：提供影像数据的各种状态记录日志，查看影像修改、删除、存档、影像调阅、影像传输、影像存储等操作，提供分析工具

#### 2.2.1.2 DICOM传输支持

要求产品支持如下DICOM通讯标准：

- DICOM 3.0 Storage management (SCP/SCU)

- DICOM 3.0 Modality Worklist management (SCP/SCU)

- DICOM 3.0 Print management (SCP/SCU)

- DICOM 3.0 Query/Retrieve (SCP/SCU)

- DICOM 3.0 Storage Commitment (SCP/SCU)

- DICOM 3.0 Modality Performed Procedure Steps

- 支持DICOM Gateway服务：能够进行图像自动路由功能；在传送失败时，自动重新传送并在数据库中予以记录

- 支持DICOM3. 0格式、JPEG格式、BMP格式及AVI格式

#### 2.2.1.3 PACS影像存储管理

- 支持多种数据存储设备，包括硬盘冗余阵列（RAID）、存储局域网络、网络存储等设备

- 具备标准的数据交换接口，可以其他产品数据融合

- 支持多种存储架构和存储介质，包括DAS，SAN，CAS, 磁带库等在线/近线/离线存储，支持多重存储体系以及数据管理方式

- 支持多种数据备份方式，包括异地容灾备份、离线备份等

- 支持集中式、分布式以及混合式的影像存储，即影像既可以集中存储在集团数据中心，也可以分别存储在各个医院系统内，可以按需配置

- PACS存储服务器软件与PACS主服务器采用堆栈设计，可按需要将各模块分布到多个服务器上提升性能便于扩展管理

#### 2.2.1.4统计查询

应用系统要求采用三层网络架构体系，既要可以满足用户个性化需求以及系统安全性等方面的需要；又要同时保持系统核心架构的稳定性，保证系统的可用性、可靠性和可扩展性。

建立一个数据中心，所有基层医院的检查信息，都会在中心的服务器上有备份保存信息、提供数据支持服务。

- 支持按年、季度、月、日查询和统计。

- 支持按病人关键信息查询；

- 支持区域数据统计；

- 支持同期对比；

- 支持按检查类型、检查部位统计；

### 2.2.2基层医院PACS系统

#### 2.2.2.1前置服务器管理软件

管理基层医院院内PACS与区域PACS数据中心的数据交互，实现基层医院病人信息、影像信息的上传，下载等功能。

#### 2.2.2.2基层医院放射科工作站

医学影像工作站是处理各种医学影像信息的采集、存储、报告、输出、管理、查询的计算机应用程序。主要功能如下：

- 连接普放设备DICOM Storage SCP影像传输接收；

- DICOM影像阅片浏览：

- 多种分屏挂片模式，平滑窗宽窗位调节， 影像缩放，平移，镜像，旋转，放大镜局部查看，影像长度，角度测量，图文标注，CT定位线， 多帧影像播放，数字减影；

- ▲支持心胸比测量分析（提供软件真实界面截图）

- ▲图像任意角度旋转（提供软件真实界面截图）

- 多种布局所见即所得胶片打印，图文标注，图像剪裁，调窗效果，拼接胶片打印；

- 报告编辑，智能医学诊断模板，报告打印，自定义报告样式设计器；

- ▲报告内容超链接提示，支持下拉快速选择词库内容（提供软件真实界面截图）

- DICOM影像报告备份，备份浏览管理。

- 多种业务工作量统计模式，提供表格等多种报表样式。

- 系统设置，设备连接参数，报告，胶片参数设置，自定义偏好参数设置。

- 用户账号管理，密码管理，角色权限管理。

#### 2.2.2.3PACS 临床调阅终端

- 支持通过浏览器WEB方式完成医技图像、文字报告的调阅。

- 独立影像阅片终端

### 2.2.3协同应用——远程临床会诊平台

#### 2.2.3.1健康档案浏览

临床数据中心实现区域临床数据管理软件全自动化，在建设统一的临床数据库基础上，建立基于疾病、治疗、卫生经济、医生、患者等主题数据，为医务人员提供完整、统一的数据展现。同时，提供强大的数据检索、数据导出等多种工具，为医疗科研服务。

临床数据中心主要是以患者为中心、在医院范围内制作的终生纵向多媒体记录 。

包含患者所有重要的临床数据，可集成院内各科室临床信息系统(如医嘱、病历、检验、心电、超声、病理等)，所有临床诊疗数据的整合与集中展现，为决策提供支持。

#### 2.2.3.2远程会诊功能

远程疑难病会诊系统在总体框架下，集成音视频硬件设备，完成与院内信息系统的集成,实现上下级医院之间患者就医的医疗信息共享。会诊双方可以在科室、病房、会诊中心等场景下均可快速完成远程会诊（门诊）综合会诊业务。

可以录入患者基本信息、会诊信息和其在院医疗就诊信息，完成会诊申请；支持会诊审核、专家预约分配；支持双方实时音视频会诊，并上传诊断结果，诊断报告信息。

会诊申请支持与院内系统对接，从院内系统发起会诊申请；申请资料支持结构化数据和非结构化数据（支持图片、pdf、html、txt、dicom等格式的文件数据）。

支持填写会诊报告：受邀医生填写诊断意见，点击“保存”则可继续修改，一旦点击“发布”则不可修改。

专家点击“发布”后，击完成会诊，会诊列表显示病人的会诊状态为“会诊完成”，表示会诊结束。

提交报告后，返回会诊列表，点击按钮“查看”，显示会诊报告单。

#### 2.2.3.3远程门诊功能

临床医生可以通过专网随时随地调阅查看患者的病历、检查化验记录和以往医嘱，可以记录患者的病情变化，下达医嘱，让医生为患者提供24小时不间断医疗服务成为可能。

远程门诊功能包括双方的实时通讯、数据传输、专家远程阅片和远程问诊等功能。患者经治医生可通过高清视频系统终端实现远程汇报患者病史、医嘱执行情况等，胶片资料、纸质病历、图文报告以及心电影像资料等数据都可通过系统实现远距离传输。系统支持医疗数据的导入、存储和阅读，支持专家对患者的远程门诊，包括询问病人症状、查询患者对疗效的感受和意见等。

#### 2.2.3.4远程咨询功能

专家远程诊疗过程中，可以通过平台的在线聊天的方式针对病人的情况与医生进行充分的沟通。集成病例分享、支持文字、图片的即时通讯，方便专家与医生之间的沟通和互动。

#### 2.2.3.5系统管理

远程门诊系统管理由协作医院远程协作中心进行管理，包括专家管理、门诊管理和后台管理。专家管理即对专家资料的管理和权限管理。系统可对专家个人信息、会诊信息、门诊信息等进行管理，基层医务工作者可从系统中查看专家的详细信息，不同专科医生只能查看自己负责的患者信息。门诊管理包括患者病历资料管理和门诊记录管理。后台管理主要包括过程监管、运行维护和安全保障等，是系统能够有效运行、医务人员顺利开展远程查房工作的保障。

### 2.2.4协同应用——影像会诊

#### 2.2.4.1平台管理功能

- 新增、修改、删除、查询医院，查看医院的擅长领域

- 选择医院，维护其科室。新增、修改、删除、查询科室，查看科室的擅长领域

- 选择科室，维护其医师。新增、修改、删除、查询医师，查看医师的擅长领域

- 系统角色维护,设置不同角色登录系统后,拥有不同的权限

- 系统用户维护，用户的增删改查操作。

- 用户关联角色，用户必须属于某个角色, 用户关联医师

- 有客服团队对病例进行监督管控。支持有效数据和影像集中存储和管理。

统计查询功能

- 统计区域检查工作量、报告分析等。

- 按不同的时候维度，包括年、月、日进行分类统计；

- 区域医学影像数据统计、BI报表展示、医院检查排名等；

- 区域检查查询、可按根据医院名称、病人名称、检查类型、检查部位、检查开始结束时间、检索病人信息。

- 报告结果查询统计、阅片；

#### 2.2.4.2影像上级专家会诊

- 登录医师查询自己做为受邀医师的会诊列表

- 根据会诊类型，会诊状态，查询会诊列表

- 可以受理或拒绝会诊申请,拒绝申请填写拒绝理由

- 查看发起会诊的信息，包括患者姓名，年龄，会诊类型，申请时间，发起医院，发起医生等。

- 查看患者在本院的会诊记录，查看本院和跨院的历史会诊报告

- 待报告的会诊，可以编写会诊报告，也可以取消会诊

- 已经报告和已完成的会诊，查询会诊报告单

- 已拒绝的会诊，查询会诊单的详情

- 会诊处理,会诊报告编写，查询患者基本信息，阅片，邀请其它专家参加会诊。

- 受邀医师查看邀请专家的会诊报告。

- 会诊处理,会诊报告编写，未完成的会诊报告的保存。会诊完成以后发布报告。

#### 2.2.4.3影像发起会诊

- 查询本院检查报告，包括检查报告和阅片

- 医师登录系统，默认本院检查，登录医师查看自己或本科室送检的病人

- 本院历史检查，检查报告查询，阅片

- 跨院历史检查，检查报告查询，阅片

- 可以发起会诊

- 根据病人名称、检查类型、检查部位、检查开始结束时间、检索病人信息，默认的检查开始时间为当天往前推三天。

#### 2.2.4.4影像专业阅片

- 多种分屏挂片模式；加载DICOM原始文件浏览；

- 平滑窗宽窗位调节 ；影像调窗、缩放、平移、镜像、旋转；

- 自定义任意角度旋转；

- 序列快速滚图；

- 放大镜局部查看；

- 长度测量、面积测量、角度测量、心胸比测量；图文标注；

- 图像裁剪；CT、核磁定位线；

- 设定速度多帧影像播放，支持生成视频文件导出；

- MPR多平面重建，支持任意角度重建；

- 快捷调窗；

- 图像自由旋转；

- 空间关联点定位；

- 图像导出；序列导出；

- 多序列同步滚图；

- 所见即所得胶片打印，图文标注，图像剪裁，调窗，拼接胶片打印；

#### 2.2.4.5影像中心三维后处理

基础三维

- DICOM CT图像获取、胶片排版、胶片打印

- 病人列表检索功能：检查类型、病人姓名、影像号检索

- 报告编辑功能：多病种正常、异常模板知识库引用，检查报告打印机输出

- 2D阅片功能：引用方式同步滚动阅片功能；图像对比功能，图像锐化增强功能

- MPR功能，多平面重建

- MIP最大密度投影，MinIP最小密度投影（肺部气管显示），以厚层方式，斜面方式进行MIP，MinIP的影像重建分析

- CPR曲面重建： 针对血管，管腔,骨骼等脏器的曲线切割曲面重建展示

- VR体重建功能： 三维旋转，鼠标密度调窗显示隐藏功能，三维直线，曲线，Freehand, 面积，CT值测量功能

- ▲MPR，VR界面空间光标点关联定位功能，在冠状面、矢状面、横断面和VR体重建界面，光标点关联联动地显示兴趣点的空间关联位置

- VR三维分割功能：Freehand三维切割，自动去除床板，可调阈值一键去骨功能；斜面立体切割显示脏器内部空间结构；矩形框方式提取显示脏器空间结构

- VE虚拟内窥镜功能：针对气管，血管，肠道等管腔脏器的虚拟内镜浏览漫游，发现管腔内壁肿块，息肉等病变情况

- ▲SSD+VR重建叠加模式：将人体轮廓以SSD表面重建，内部脏器（适用于内部增强显影组织）VR方式显示，方便了解内部脏器病灶与外部轮廓的关系，方便针对病灶空间部位，手术与穿刺规划

- 三维重建组织的透明度与不透明度的调节

- 智能辅助手动组织分割功能；三维定量分析体积测量

- 多种VR渲染模式选择：（心脏，血管，虚拟内镜，胸肺，骨骼，颅脑等多个部门专门预设的渲染模式）

- 一键提取近似密度脏器功能（肺部，骨骼一键提取）

- 胶片打印，胶片布局调整功能

- 重建图像保存到新序列，支持发送到其他主机

三维血管分析

- 一键去骨，自动一键去除所有骨骼，保留血管

- 手动单击去骨功能

- 自动血管提取识别：主要血管的自动识别并且自动识别标注血管名称，如：颈动脉，主动脉，腹部血管，下肢血管等

- 手动辅助血管提取：通过手动标记指定血管位置，和指定血管分支，对感兴趣血管进行提取分析

- 魔棒智能辅助选择去骨，添加血管；低密度非血管组织智能移除

- 血管钙化斑点显示隐藏；血管钙化斑点体积测量

- 在冠状面，矢状面将提取的血管和骨骼轮廓使用单独颜色显示

- 自动计算识别血管轮廓线和血管中心线

- ▲血管狭窄度自动计算测量，血管狭窄部位与正常部位对比测量分析，报表分析

- 血管截面CT值，面积，最大直径，最小直径，狭窄位置距离自动计算

- 血管拉直重建显示

- 血管多种渲染模式显示

三维心脏冠脉分析

- 心脏各个部位自动分割标识，左心房，心室，右心房心室自动识别并使用不同颜色标注；冠脉，主动脉，左心室，左心房，左心房心肌，右心房，右心室自动识别，组合选择显示隐藏功能

- 通过手动标注冠脉位置，将该冠脉智能提取并添加到冠脉树

- 左前降支LAD，左回旋支LCX ,右冠状动脉RCA,后降支PDA等冠脉一键提取

- 手动基于选点路径提取冠脉；冠脉血管手动编辑；断开冠脉段的连接

- 冠脉分析，测量冠脉的冠脉的狭窄长度，狭窄距离，狭窄百分百，血管的离心率、直径、有效直径、最小直径、斑块数据。

三维肝脏分析软件

- 肝脏自动提取，去除其他组织，只提取显示肝脏

- 门静脉，肝静脉，其他血管自动提取识别；自动统计功能正常肝脏部分体积与指定血管

- 肝脏各组织的智能辅助添加，删除功能；组织区域编辑功能

- 以SSD方式显示肝脏轮廓，以VR方式分色显示门静脉，肝静脉，其他血管的显示隐藏组合功能

- 以MIP方式显示肝脏轮廓和内部血管，病灶的关系

- 魔棒智能病灶组织提取分割功能；各个病灶体积，占百分比报表

- 肝脏分割功能，通过手动标注肝静脉与肝脏各个节点的位置，系统辅助自动生成Couinaud肝脏八段分割

- 分段后每段肝脏体积，功能正常肝脏部分体积，各部分占百分比

- 肝脏手术模拟功能：肝脏分段切割，按照安全距离自动生成病灶；自动计算模拟手术刀切割后，切除肝脏体积，剩余肝脏体积；病灶切除体积，剩余病灶体积

- 肝脏多种渲染模式显示

智能肺结节影像分析

- ▲自动智能分析处理得出肺结节位置，大小，形状。

- 三维立体图形与MPR图形同步显示结节

- 确认为肺结节部位标识为红色显示

- 提供肺结节体积计算功能

- 提供结节分析图像报告

智能结肠影像分析

- 计算机自动识别结肠部分，只显示结肠；

- 提供结肠立体图形展示，MPR展示；

- ▲空间定位立体图形与MPR图形；六个面同步显示结肠内部结构；

- 计算机自动漫游结肠，自动识别息肉和其它病变组织并标记。

### 2.2.5便民服务

#### 2.2.5.1电子胶片查看软件

- 扫码查询：通过扫码查询电子影像信息

- 原始无损DICOM影像2D查看

- 支持多序列图像显示、播放、暂停、上一张、下一张、图像放缩、图像平移、窗宽窗位调节、窗宽窗位预设、图像镜像、长度测量、点测量、角度测量、椭圆测量、多检查支持、图像播放等功能

- ▲提供三维多平面重建(MPR)功能、三维容积重建(VR)功能

- 安全授权机制，提供专业保密授权机制和用户管理

- 一键分享，生成二维码分享，可设置有效期

- 分享可设置匿名显示

- 支持查看历史检查详情（含图文报告、原始影像等）

- 患者数据保密机制，敏感身份信息使用加密传输

### 2.2.6前置服务器硬件

- 处理器：E3-1220V5

- 内存：8G

- 硬盘：1TB

- 操作系统：win7 64位及以上

- 显示器：21寸及以上

### 2.2.7交互平板显示器

- 75寸智能触摸屏交互显示器。

- CPU:I3

- 内存：4G

- 存储：128G

### 2.2.8远程会诊视讯配件

- 摄像头 高清会议摄像头

- 1080P，双向麦克风

- 要求：USB免驱设备

### 2.2.9诊断工作站电脑

- CPU：I3

- 内存：4G

- 硬盘1T

- 显卡：专业显卡

- 显示器：19寸液晶显示器

- 3、硬件部分、超融合及安全部分

### 3.1 硬件部分、超融合及安全部分采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合一体机 | 台 | 3 |
| 2 | 计算服务器虚拟化软件 | 套 | 6 |
| 3 | 存储虚拟化软件 | 套 | 6 |
| 4 | 网络虚拟化软件 | 套 | 6 |
| 5 | 千兆交换机 | 台 | 2 |
| 6 | 万兆交换机 | 台 | 2 |
| 7 | 万兆多模光模块 | 个 | 12 |
| 8 | 边界防火墙（中医医院） | 台 | 1 |
| 9 | 边界防火墙（乡镇卫生院） | 台 | 4 |

### 3.2硬件部分、超融合及安全部分技术参数

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合一体机 | ★硬件规格： 1、规格：2U的机架式服务器，可以放入42U标准机柜。 2、处理器：配置≥2颗10核CPU Silver 4210R处理器，主频≥2.4GHZ。 3、内存：配置≥128GB 2666MHz DDR4内存；内存插槽数量≥24个，最大内存可扩展至768GB；具备内存回收机制，实现内存资源的动态复用，保障服务器的性能。 4、硬盘：配置≥6块3.5寸2T SATA数据盘、≥1块128G SSD系统盘（不占用前置硬盘槽）、≥2块480G Intel DC系列 SSD缓存盘，支持热插拔SAS/SATA硬盘，兼容2.5英寸和3.5英寸硬盘，配备≥8个2.5/3.5寸硬盘槽； 5、设备最多支持≥5个PCIe扩展插槽，配备≥6个GE端口和2个10GE端口；配置冗余电源。 6、RAID功能：提供raid 0/1/10并支持直通。 7、包含免费3年硬件保修服务。 8、为了保证平台的兼容性和稳定性，要求与 “计算服务器虚拟化软件”、 “虚拟存储软件”、“网络虚拟化软件”为同一品牌。 | 台 | 3 |
| 2 | 计算服务器虚拟化软件 | 1.虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的MAC地址等。 2.虚拟化内核基于KVM底层开发，支持并配置动态资源扩展功能，系统将自动评估虚拟机的性能情况，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行。 3.支持配置内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，保障虚拟机的性能。 4. 支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对VMware平台上的虚拟机进行管理, 可在云管平台上直接编辑VMware的虚拟机配置，支持编辑其虚拟机的vCPU、内存、磁盘、网络等，支持对VMware资源进行多租户划分、工单审批等。 ★5.支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预减少运维工作量【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】。 6.支持IO重试，当存储出现故障，导致虚拟机无法读取存储数据时，自动挂起虚拟机，避免业务故障。 ★7.每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，为获得良好的兼容性操作系统支持需要包括Windows、 Linux，并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华等【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】。 8. 虚拟化管理平台具备监控功能，对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计。 9.支持在线的带存储的虚拟机迁移功能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现虚拟机在集群内的不同物理机和上迁移，保障业务连续性。 10.支持虚拟机的HA功能。当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性。 ★11.支持无代理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需再虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】； ★12. 支持纳管第三方主流虚拟化平台，提供对Vmware平台上的虚拟机进行管理。【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】 ★13.支持双向迁移，可将VMware虚拟机在运行状态下迁移到超融合平台上，也可将超融合平台上的虚拟机在运行状态下迁移到VMware vCenter的集群中。【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】 14.采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠。 ★15.支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】。 16.为了保证设备的兼容性和稳定性，要求供应商所提供的产品与货物“网络虚拟化软件”、货物“存储虚拟化软件”、货物“超融合一体机”为同一品牌产品。若投标时，所投产品非同一品牌，投标人必须在投标文件中提供：1、所投产品实现统一管理的详细技术方案；2、近三年来通过无缝对接案例合同至少两份，在投标文件中提供合同、用户验收证明复印件以及中标通知书和挂网的中标公告并加盖竞标人单位公章。 | 套 | 6 |
| 3 | 存储虚拟化软件 | ★1.支持存储虚拟化功能，无需安装额外的软件，在一个统一的管理平台上使用License激活的方式即可开通使用，本次授权虚拟存储容量5PB或者按照服务器CPU颗数授权，存储虚拟化与计算虚拟化通过统一平台进行管理，减少底层开销，提升性能。【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】 2.采用分布式架构设计，由多台物理服务器组成分布式存储集群，通过新增物理服务器可以实现存储容量和性能的横向扩展（Scale-Out架构），扩容过程保证业务零中断。 ★3.支持存储分卷功能，以物理主机为单位划分为不同的存储卷，如高性能卷，大容量卷，全闪存卷等，可使对存储性能和容量要求不同的业务运行在不同的存储卷上。【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】 4.虚拟存储集群支持iSCSI接口的访问，允许外部物理主机通过标准的iSCSI接口访问虚拟存储，实现Server SAN和IP SAN的融合，能够使存储资源的利用率发挥到最大价值。 5.支持多副本冗余功能，支持2个或以上副本，副本互斥地保存在集群的不同节点，单个主机或者磁盘故障，确保数据依旧正常访问。 ★6.支持数据自动重建机制，当主机或者磁盘故障后，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复，重建速度最高可达30min/TB，快速恢复副本的完整性和冗余度，确保用户数据的可靠性和安全性【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】 7.在可视化的WEB管理平台上，可以查看虚拟分布式存储对应的容量大小、容量使用率、实时的IOPS读写次数、IOPS读写数据量等信息，方便为IT管理做为有效的决策依据。 8.支持数据写入优化机制，将高速SSD作为写缓存，数据先写到SSD，再回写到机械硬盘，提升写IO性能。 ★9.支持条带化功能，实现分布式raid0的性能提升效果，并且支持以虚拟磁盘为单位设置不同的条带数。【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】 ★10.支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】 ★11.为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度。 12、为了保证平台的兼容性和稳定性，要求与“超融合一体机”、 “计算服务器虚拟化软件”、 “网络虚拟化软件”为同一品牌。若投标时，所投产品非同一品牌，投标人必须在投标文件中提供：1、所投产品实现统一管理的详细技术方案；2、近三年来通过无缝对接案例合同至少两份，在投标文件中提供合同、用户验收证明复印件以及中标通知书和挂网的中标公告并加盖竞标人单位公章。 | 套 | 6 |
| 4 | 网络虚拟化软件 | ★1.支持扩展同一品牌的网络功能虚拟化、虚拟应用防火墙、虚拟应用负载均衡、虚拟VPN等功能组件，并支持统一管理，以保障平台的扩展性和兼容性【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】。 ★2. 提供大屏展示功能，可直观看到当前整个数据中心业务状态并实时呈现告警事件信息。【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】。 ★3.支持对oracle、sqlserver、Weblogic数据库及中间件监控，实现对数据库的语句的故障定位排错，执行时延分析【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】。 4.主动探测业务系统，实时监控业务可用性，当业务出现故障时，通过多种方式（短信、邮箱）告知管理员进行排障。 5.提供虚拟机报表功能，可以导出TOPN的虚拟机进行1年以内的性能分析与趋势分析报表。 6.分布式防火墙能够基于虚拟机进行3-4层安全防护，以虚拟机为单位的安全策略部署，即使改变虚拟机的IP地址信息，安全策略依然生效。 ★7.分布式防火墙提供实时拦截日志显示，以及支持“数据直通ByPass”功能，出现问题快速定位问题【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】。 ★8.支持配置虚拟路由器3000台或者无限制，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】。 9.虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性。 ★10.在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】。 11.为了保证设备的兼容性和稳定性，要求供应商所提供的产品与货物“计算服务器虚拟化软件”、货物“存储虚拟化软件”、货物“超融合一体机”为同一品牌产品。若投标时，所投产品非同一品牌，投标人必须在投标文件中提供：1、所投产品实现统一管理的详细技术方案；2、近三年来通过无缝对接案例合同至少两份，在投标文件中提供合同、用户验收证明复印件以及中标通知书和挂网的中标公告并加盖竞标人单位公章。 | 套 | 6 |
| 5 | 千兆交换机 | 1、24个千兆电口，4个 SPF+万兆光口； 2、工作温度：0°C～40°C，存储温度：-40°C～70°C。 3、交换性能：336Gbps，包转发率：108Mpps。 4、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换。 5、可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台。 6、支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换。 7、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping。 8、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 9、支持32K MAC地址，支持MAC地址自动学习。 10、 支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面。 11、 支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况。 12、支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能。 13、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置。 14、支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息。 15、支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭。 16、 支持安全状态页面中统计显示联动事件次数及详情。 17、支持终端的MAC与交换机端口变更检测。 18、支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警。 19、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作。 | 台 | 2 |
| 6 | 万兆交换机 | 1. 15个万兆光口，1个SFP千兆光口，8个千兆电口。 2. 工作温度：0°C～40°C，存储温度：-40°C～70°C。 3．交换性能：1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率：420Mpps。 4、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换。 5、可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台。 6、支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换。 7、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping。 8、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 9、支持32K MAC地址，支持MAC地址自动学习。 10、 支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面。 11、 支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况。 12、支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能。 13、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置。 14、支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息。 15、支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭。 16、 支持安全状态页面中统计显示联动事件次数及详情。 17、支持终端的MAC与交换机端口变更检测。 18、支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警。 19、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作。 | 台 | 2 |
| 7 | 万兆多模光模块 | SFP+万兆多模光模块，速率：10Gb/s，波长：850nm，传输距离：0.3km，双LC接口 | 个 | 12 |
| 8 | 边界防火墙（中医医院） | 一、★性能参数： 1、性能指标：网络层吞吐量≥3Gbps，应用层吞吐量≥250Mbps； 并发连接数≥80W，新建连接数≥1.8W； 2、硬件指标：1U规格；存储≥SSD 64G；单电源；标配≥6个千兆电口； 二、功能参数： 1、支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持静态路由，ECMP等价路由；支持多播/组播路由协议； 2、★支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能；【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】； 3、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换；支持NAT64、NAT46 地址转换； 4、访问控制规则支持模拟策略匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 5、能够识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条；支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、认证用户和VLAN进行流量控制； 6、★设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上；支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； 【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】； 7、支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护，支持SYN Flood、IPv4和IPv6 ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 8、支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 9、具备对常见网络协议(SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios) 和数据库(MySQL、Oracle、MSSQL)的弱密码扫描功能； 10、★设备具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在50万条以上；支持恶意域名重定向功能，用于DNS代理服务器场景下定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】； 11、支持业务安全和用户安全的风险展示；支持全网实时热点事件展示；支持在同一个界面对全网所有服务器和主机的安全状况进行风险评估，支持对当前所有业务的安全防护状态进行动态保护； 12、★支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息；【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】； 13、支持自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证； 14、★支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击；【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】； 15、支持企业安全能力图谱，可展示设备对资产防护的有效性，对当前的风险预测、风险防御、风险检测能力进行展示，并对当前资产安全状态进行评级；同时展示当前设备的安全能力等级，展示每日安全能力的更新情况； 16、可扩展支持接入统一的安全监测平台，通过安全监测平台可以实时看到每台安全设备的详细安全状态信息，包括安全评分级别、最近有效事件、有效事件趋势、用户安全统计、服务器安全统计和攻击来源统计； 17、可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； 18、★支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告；【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】； 19、★支持对企业所有的网站提供保护情况的总览，包括哪些网站当前保护措施不足，哪些网站在有效保护中，当前的漏洞、恶意扫描、web攻击及篡改事件发生的总体情况，同时风险要可定位到某个网站，并可以对网站面临的威胁给出处理方式；【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】； | 台 | 1 |
| 9 | 边界防火墙（乡镇卫生院） | 一、★性能参数： 1、性能指标：网络层吞吐量≥4Gbps，应用层吞吐量≥350Mbps； 并发连接数≥100W，新建连接数≥3W； 2、硬件指标：1U规格；存储≥SSD 64G；单电源；标配≥6个千兆电口； 二、功能参数： 1、支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持静态路由，ECMP等价路由；支持多播/组播路由协议； 2、★支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能；【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】； 3、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换；支持NAT64、NAT46 地址转换； 4、访问控制规则支持模拟策略匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 5、能够识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条；支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、认证用户和VLAN进行流量控制； 6、★设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上；支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； 【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】； 7、支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护，支持SYN Flood、IPv4和IPv6 ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 8、支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 9、具备对常见网络协议(SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios) 和数据库(MySQL、Oracle、MSSQL)的弱密码扫描功能； 10、★设备具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在50万条以上；支持恶意域名重定向功能，用于DNS代理服务器场景下定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】； 11、支持业务安全和用户安全的风险展示；支持全网实时热点事件展示；支持在同一个界面对全网所有服务器和主机的安全状况进行风险评估，支持对当前所有业务的安全防护状态进行动态保护； 12、★支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息；【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】； 13、支持自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证； 14、★支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击；【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】； 15、支持企业安全能力图谱，可展示设备对资产防护的有效性，对当前的风险预测、风险防御、风险检测能力进行展示，并对当前资产安全状态进行评级；同时展示当前设备的安全能力等级，展示每日安全能力的更新情况； 16、可扩展支持接入统一的安全监测平台，通过安全监测平台可以实时看到每台安全设备的详细安全状态信息，包括安全评分级别、最近有效事件、有效事件趋势、用户安全统计、服务器安全统计和攻击来源统计； 17、可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； 18、★支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告；【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】； 19、★支持对企业所有的网站提供保护情况的总览，包括哪些网站当前保护措施不足，哪些网站在有效保护中，当前的漏洞、恶意扫描、web攻击及篡改事件发生的总体情况，同时风险要可定位到某个网站，并可以对网站面临的威胁给出处理方式；【提供相关证明材料（包括但不限于功能截图等）并加盖投标人公章】； | 台 | 4 |

售后服务及要求

质量标准：采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

验收条件及方案 :设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。

质保期：对整机以及所有的设备均提供免费保修 1 年（“项目要求及技术需求”中有规定的按 规定执行。除此外如厂家免费保修期限超过 1 年的，按厂家执行的免费保修期保修）， 设备技术要求里面有特别注明的除外。免费保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。

售后及技术服务要求 ：

1．免费送货上门，免费安装调试合格（包括所需全部相关设备和辅材，如：空气开关、线材等），免费提供现场技术培训，免费进行设备工作原理、操作、维护的 技术培训 1~2 人，保证使用人员正常操作设备的各种功能。设备自带软件的在免费 保修期内免费升级。其余按投标人承诺进行。

2． 投标人投标时如有具体的售后服务方案、实施方案、技术方案及信誉业绩证明材料请在投标文件中提供。

交或货期及地点

心电项目交货期：自签订合同之日起20天内。

影像项目交货期：自签订合同之日起20天内,由于HIS接口协调等第三方不可抗力因素导致的交付延迟不计入在内。

交货地点：采购人指定时间指定地点。

付款方式 ：合同签订5天内支付30%定金，完成验收合格通过后支付到97%。剩余3%做质保金的，作为质保金，质保金于本项目验收合格1年后5个工作日内无息退还。

报价说明 ：本项目投标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等 一切税金和费用。

第三章  评标办法

一、评标原则

（一）评委构成：本招标项目的评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标专家在蒙山县公共资源交易中心评标专家库里随机抽取。

（二）评标依据：评标委员会将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标价格、技术分、商务分等方面按百分制进行打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）本项目采用的评标办法为 综合评分法 。

（二）投标文件初审

投标文件初审分为资格审查、形式审查和响应性审查。

（三）对通过资格审查、形式审查和响应性审查进入详评的投标文件，采用百分制综合评分法。

（四）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | - 通过资格性和符合性审查，以实质上响应满足招标文件要求的最低投标报价作为评标基准价。 - 价格分计算公式：某投标人价格分=评标基准价/某投标人评标报价金额×30 分 - 1.2（1）根据《政府采购支持中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）规定，投标人属于小型或微型企业且所提供产品属于小型或微型企业生产的，将对投标人的投标报价给予 10%的扣除，以折扣后 的报价参与评标； - （2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，投标人 被认定为监狱企业的，将对投标报价给予 10的扣除，以折扣后的报价参与评标； - （3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，投标人属于残疾人福利性单位且所提供产品属于残疾人福利性单位生产的，享受小型、微型企业政策，将对投标报价给予 10%的扣除，以折扣后的报价参与评标。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受 政策； - （4）投标人属两种情形以上的，其只能享受投标报价一次性 10%的扣除，不重复享受政策。除上述情况外，评标报价=投标报价。 注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 |
| 2 | 技术分 （59） | - 一、技术参数响应10分 - 打“★”号和“▲”条款不符合每条扣2分，普通参数每条不符合扣1分，扣完为止。（注：投标人须按照招标技术参数明确的要求提供相应证明材料，若未按照要求提供或提供不全，评标委员会按照负偏离进行扣分。） - 二、心电系统15分 - 1、技术实力：提供与本项目相关的心电网络远程会诊、急性心肌梗死预警、心电专家智库系统、移动诊断系统等自主知识产权证明，每提供一项得1分，最多得4分。 - 2、产品资质：系统通过IHE数字心电诊断系统集成模式和功能角色的专项测试。集成模式至少包含REWF、ECG、DRPT等3类，功能角色至少包含EC、ID、INTEGRATED-ECG-MANAGER、INFO_SRC、 Integrated Report Manager/Repository等5种，提供系统通过以上全部测试认证证明得5分，部分通过得2分，其他得0分。 - 3、信息安全等级保护：为保证系统信息安全，系统需符合信息安全等级保护要求，投标产品提供由公安部认证的信息系统安全等级保护备案证明，明确信息系统的名称和保护等级，并加盖投标人公章。提供备案证明证书得6分，不提供不得分。 - 三、影像系统9分 1、知识产权：软件制造商有PACS系统、区域影像平台、远程医疗平台、远程临床会诊系统软件著作权证书，提供软件著作权复印件证明，每个1分，共4分；（提供相关证明材料复印件并加盖制造商公章，否则不计分） 2、系统先进性：远程影像会诊系统能提供影像质控软件，手机端软件、三维血管分析软件，三维肺气肿分析软件，三维肺结节分析软件。提供影像质控、手机端软件、三维血管分析、三维肺气肿分析、三维肺结节分析等软件著作权复印件证明，能满足每个得1分，总计5分。 - 四、硬件部分、超融合及安全部分8分 1、为了应对突发安全事件，要求云平台厂商具备安全应急服务能力，超融合厂商具有CNCERT网络安全应急服务支撑单位证书（国家级），得2分。（提供国家互联网应急中心网站证明截图，并加盖投标人公章） 2、为保障云平台的安全性和成熟度，云平台厂商是国内厂商，且超融合产品入围 Gartner 2019年全球魔力象限，得2分。（提供证明材料并加盖投标人公章） 3、为保障云平台的领先性和成熟度，云平台厂商入围2016 X86服务器虚拟化基础架构魔力象限（提供Gartner魔力象限报告证明，并加盖投标人公章），得2分。 4、所投边界防火墙产品生产厂商应是第二代防火墙标准制定者，得2分，（提供证明材料并加盖投标人公章）。 - 五、项目实施方案8分 - 根据项目总体实施方案的完整性、合理性。应包含需要的环境、完善可行的实施计划、人员组成、质量保证控制措施等内容进行评分。 - 一档2分：经评委综合评定，方案不完善、欠合理的; - 二挡5分：经评委综合评定，实施方案有完善，欠合理的； - 三挡8分：经评委综合评定，实施方案完善、合理的. - 六、售后技术支持和服务方案9分 - 一档3分：；售后服务体系基本满足用户要求，售后服务体系基本完备的; - 二挡6分：售后服务体系较细致、满足用户要求，售后服务体系完备的； - 三挡9分：售后服务体系细致、满足用户要求且优于其他投标人售后服务体系的，售后服务体系完备的。 |
| 3 | 商务部分 （11分） | - 一、综合实力分9分 - 1、所投软件制造商具有信息安全管理经验，提供ISO27001信息安全管理体系认证证书复印件，得3分。 - 2、所投软件制造商具有高新技术企业认证证书复印件，得3分。提供证明材料复印件 - 3、所投软件制造商在技术创新或专利技术、研发或市级以上科研资金、与人才培养方面或校企业合作等有优势体现的，提供证明材料复印件，一份1分，最多3分。 二、政策功能分2分 （1）主要投标产品（金额占总额 50%以上）为政府采购节能产品的，得 0.5 分（适用于非强制采购节能产品，以有效的政府采购节能产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上） （2）主要投标产品（金额占总额 50%以上）为政府采购环境标志产品的，得 0.5分（以有效的政府采购环境标志产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。 （3）投标产品80%以上为广西工业产品的得1分（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上(含)）。 - （二）不属于以上产品的或未提供有效证明的均不得分。 |
|  | - 总得分=1+2+3 |  |

- 中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序（得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按产品性能得分高低顺序排列，所有得分相同时由评标委员会集体讨论确定排序，如意见不一致时，以记名方式投票确定）并推荐中标候选人。进入详评的投标人为五家（含五家）以上的，可推荐前三名为中标候选人，得分最高者为中标人，第二、第三名为中标候选人。进入详评的投标人为四家（含四家）以下的，可推荐前两名为中标候选人，得分最高者为中标人，第二名为中标候选人。招标人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余依此类推。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家谈判供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

- 第四章  合同条款及前附表

合同条款

一 、说   明

1.1合同条款是指买方（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

二、货物条款

2.1甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

三 、技术资料

3.1乙方应在交货时按招标文件规定向甲方提供所采购货物、配套设备、配套设施、附属装置等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

3.3乙方提供货物使用说明书、质量合格证书。

四、专利权

4.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

五、包装要求

5.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单和随配附件和工具。

六、质量保证

6.1乙方应按招标文件及投标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

6.2 所采购的货物国家有强制性标准的，投标货物必须符合国家有强制性标准。

6.3乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计算。在保证期内货物本身发生的质量问题，乙方应在招标文件规定的时间、方式给予处理，招标文件没有规定但国家有明确规定的按国家规定执行。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：乙方须在20天内更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6.4如在使用过程中发生质量问题，卖方应在接到买方故障通知后即时响应，48小时内解决问题。

6.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

6.6在质保期满后，乙方应继续提供有偿优质服务，如设备出现故障乙方及时进行维修。

七、验  收

7.1乙方交货前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理列出清单，验收文件清单应随货物交甲方。货物到采购单位后，由采购单位先进行数量验收，安装调试后（如需要）再进行质量性能验收。

7.2甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

7.3 对需国家相关部门验收合格后方能投入正常使用的产品，乙方应协助甲方完成相关的工作。

7.4甲方应在货到指定地点安装调试合格之日起10个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须在现场。

7.5 验收费用：验收所发生的费用由乙方负责。

八、货物发运及运输

8.1 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

8.2货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

8.3货物在发运手续办理完毕后48小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

九、交付使用期及交货方式

9.1交付使用期：按《货物需求一览表》规定时间。

9.2交货方式：现场交货。

9.3交货地点：按《货物需求一览表》规定地点。

十、付  款

10.1本合同以人民币付款。

10.2 付款方式（由甲方支付）：按“第二章货物需求一览表”中支付方式。

十一、违约责任

11.1逾期交货或无正当理由拒收的，违约方每天按合同额的1‰支付违约金。

11.2逾期超过10天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

11.3其它未尽事宜，双方签订合同时按合同法议定。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期限内，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由。在取得有关权威机关证明以后，经双方协商允许延期履行、部分履行、或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三、合同纠纷解决

13.1双方在履行合同中所发生的一切纠纷，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同履行地仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。合同执行期内，甲乙双均不得随意变更或解除合同。

14.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

- 第五章  合同书格式

合 同 书 格 式

甲方（采购人）：＿＿＿＿＿＿＿＿               合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿

乙方（中标人）：＿＿＿＿＿＿＿＿               签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿

签订时间：    年    月    日

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同条款

⑵ 中标人提交的投标函、投标报价表、技术规格响应表和售后服务承诺等全部投标文件

⑶ 货物需求一览表

⑷ 中标通知书

⑸ 甲、乙双方商定的补充协议

二、合同范围和条件：本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物采购和服务内容：本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见“货物需求一览表”中所列内容和“合同条款”。

四、合同金额：合同的总金额为（大写）：                   （￥           ）人民币。

五、交付使用期：本合同货物的交付使用期在合同的基本条款中有明确规定。即       年    月   日前交付使用。

六、交货数量：货物名称及数量详见招标文件《货物需求一览表》。

七、质量标准：按招标文件中技术规格响应表中之有关数据。

八、乙方对质量负责的条件及期限：（1）所供产品必须是全新的产品，符合国家质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。（2）开箱合格率达到100%。合格标准为连续测试48小时无故障。（3）甲乙双方签署验收证书后，设备才视为接受，并开始计算保修期，保修期为     个月，在保修期内，乙方按生产厂家的保修规定进行保修，并按投标书说明的保修条件进行维修。

九、包装标准、包装物的供应与回收：产品包装须适合长途运输及合理的多次搬动。产品的包装物，由供方负责供应。可以多次使用的包装物，应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行。产品的包装费用，由供方负担。

十、随机的必备品、配件、工具、数量及供应办法：按乙方投标文件承诺执行。

十一、合理损耗标准及计算方法：按国家有关规定执行。

十二、货物所有权自  试运行合格之日  起转移，但甲方未履行支付价款义务的，货物属于  乙方  所有。

十三、交（提）货方式、地点：（1）交货方式：乙方送货。（2）交货地点：甲方指定地点。

十四、运输方式及到达站（港）和费用负担：（1）运输方式：火车或汽车。（2）费用负担：乙方负责。

十五、检验标准与方法：到货验收：数量、外包装。如发现外包装破损和设备外观损坏，由乙方调换。设备质量：安装后开机验收。

十六、成套设备的安装、调试与培训：由乙方承担。

十七、付款方式：按“第二章货物需求一览表”中规定 。

十八、售后服务：按乙方投标文件承诺的售后服务执行。

十九、本合同解除的条件：按合同条款第12条执行。

二十、违约责任： 按合同条款第11条执行。

二十一、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。也可由当地工商行政管理部门调解。协商或调解不成的，按下列第（一）种方式解决：

（一）提交合同履行地仲裁机构仲裁委员会仲裁。

（二）依法向人民法院起诉。

二十二、本合同一式四份，甲、乙双方，政府采购监督管理办公室及招标代理机构各执一份，自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

二十三、其它约定事项：合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为本合同不可分割的一部分。

| 甲方 甲方（章）： 住所： 法定代表人： 或委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： | 乙方 乙方（章）： 住所： 法定代表人： 或委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： |
| --- | --- |

- 第六章  投标文件格式

投 标 文 件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年      月     日

一、商务部分

1、投标函格式

致：

根据贵方             招标文件，项目编号            ，正式授权下述签字人          （姓名和职务）代表投标人                          （投标单位名称），提交下述文件正本一份，副本四份。

一、投标报价表。

二、投标保证金缴纳证明。

三、投标人资格证明文件。

四、货物合格性文件。

五、技术文件。

六、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 按招标文件项目需求一览表和投标报价表，投标总报价（大写）       人民币（￥      ）。交货期          ，投标有效期        天

（2）我们根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

（3）我们已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

（4）我们同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第14条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

（5）如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我们的投标保证金可被贵方全部没收。

（6）我们同意提供按照贵方可能要求的与本投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖公章：

日期：

2、投标报价表格式

| 项号 | 货物名称 | 规格型号 | 产地 | 品牌及厂家 | 数量 ① | 计量单位 | 单价 ② | 总价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） 投标货物中，属于微小企业生产的产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1、投标报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试各种费用和培训、售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 2、本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：

3、投标保证金缴纳证明

（复印件）

4、投标人资格证明文件

（按投标人须知第12条要求提供）

（1）法定代表人身份证明书格式

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明

投标人盖公章：

年      月     日

附：法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人授权委托书格式

本授权委托书表明：我    (姓名)   系     (投标人名称)    的法定代表人，现授权委托       （单位名称)     的        (姓名)      为我公司代理人，以本公司的名义参加      （招标人名称）

采购的     （项目名称）            的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理期限从        年    月   日至      年    月    日止

委托单位：              （章）        法定代表人：              （章）

签发日期：       年      月     日

附：1、代理人工作单位：                       职务：

身份证号码：                           性别：              年龄：

2、委托人营业执照号码：

地址：                                 经济性质：

注册资金：                             经营方式：

经营范围：

说明：

1、法定代表人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

5、投标货物合格的证明文件

（按投标人须知第13条要求提供）

二、技术部分

1、技术规格响应表

| 项号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标技术规格 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 投标技术规格由投标人按照招标文件《货物需求一览表》对应的技术参数及性能进行填写。

- 此表投标技术规格与投标报价表和产品检验报告证书的技术指标不符的，以投标报价表和产品检验报告证书的技术指标为准。

- 投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

投标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：

2、项目实施方案

由投标人按第二章《货物需求一览表》及第三章《评标办法》评审内容要求自行填写，必须真实、诚信。

3、售后技术支持和服务方案

由投标人按第二章《货物需求一览表》及第三章《评标办法》评审内容要求自行填写，所作出售后技术支持和服务方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

三、其他

投标人根据评标办法的要求提供的证明材料。

附件1 《中小企业声明函》格式（非小型、微型企业无需填写）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加              单位的              项目投标活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

《小型和微型企业价格扣除明细表》格式（非小型、微型企业无需填写）

小型和微型企业价格扣除明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 小型和微型企业产品名称 | 投标价格 | 规定价格扣除（6%） | 相应价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人委托代理人（签字）：

投标日期：

说明：

1．当一个合同包内有多个属于小型和微型企业产品时，投标人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

2．“相应价格扣除”为小型和微型企业产品的投标合计价格×投标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3．以上属小型和微型企业产品须提供符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的《中小企业声明函》。

4．计算价格扣除时四舍五入取小数点后两位。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件 3                        广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

附件4

政府采购项目履约保证金退付审批表

| 供应商申请 | 政府采购项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称： 该项目已于 年 月 日验收合格并交付使用，请将履约保证金 （大写）（附履约保证金收据、银行转账单复印件、项目合同及验收合格证明）退付到以下账户： 单位全称： 开户银行： 账 号： 供应商签章 联系人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |
| 采购单位同意退付金额 | 退付意见：(是否同意退付履约保证金) 退付金额（大写） （￥ ） 采购单位： 盖 章 联系人： 联系电话： 年 月 日 |  |  |
| 采购单位审核意见 | 此表于 年 月 日收到（接表人填写），送表人签字： |  |  |
|  | 经办人审核意见 年 月 日 | 分管领导意见 年 月 日 | 单位领导意见 年 月 日 |

1．申请表一式一份。2．附交付履约保证金凭据原件、履约保证金银行转账底单复印件（加盖公章）、项目合同及 验收合格证明复印件（加盖公章）。