广西鼎誉工程咨询有限公司

招标文件

项目名称：桂林市灌阳县紧急医学救援队设备配备

项目编号：GLZC2020-G1-270023-GXDY

采购代理机构：广西鼎誉工程咨询有限公司

2020年11月17日

目     录

第一章  公开招标公告	2

第二章  投标人须知	4

第三章　货物采购需求	17

第四章  评标办法	42

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	44

第六章  投标文件（格式）	47

- 第一章  公开招标公告

项目概况

桂林市灌阳县紧急医学救援队设备配备招标项目的潜在供应商登陆http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）免费下载招标文件电子版，并于2020年12月8日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

广西鼎誉工程咨询有限公司受灌阳县卫生健康局单位委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，就桂林市灌阳县紧急医学救援队设备配备项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标，现将本次公开招标的有关事项公告如下：

## 一、项目基本情况

1.项目编号：GLZC2020-G1-270023-GXDY

2.项目名称：桂林市灌阳县紧急医学救援队设备配备

3.预算金额：2000000.00元

4.最高限价：2000000.00元

5.采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紧急医学救援队设备 | 1 | 项 | 货物采购需求的详细内容，见招标文件。 |

6.合同履行期限：自合同签订之日起，30天内交付使用。

7.本项目（不）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：

①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），本项目非专门面向中小微企业的政府采购项目。

②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

③《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

④ 落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

⑤《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）。

5.本项目的特定资格要求：具有相应有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》。

## 三、获取招标文件

1.时间：2020年11月17日公告发布之时起至投标截止时间止；

2.地点：潜在供应商登陆http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）免费下载招标文件电子版；

3.方式：网上下载；

4.售价：免费提供。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间：2020年12月8日9时30分。

2.投标人应于2020年12月8日9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心4号开标室（桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

## 五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席还应携带单位授权委托书原件）

2.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网））。

## 3.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的投标人可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：灌阳县卫生健康局

地址：灌阳县双桥路北50米

联系人：刘先生

联系方式：0773-4216828

2.采购代理机构信息

名称：广西鼎誉工程咨询有限公司

地址：桂林市高新信息产业园漓江科技大厦六楼

联系方式：0773-5899360

3.项目联系方式

项目联系人：唐工

电话：0773-5899360

- 4.监督管理机构：

- 灌阳县财政局政府采购监督管理办公室          电话：0773-4250206

广西鼎誉工程咨询有限公司

2020年11月17日

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林市灌阳县紧急医学救援队设备配备 项目编号：GLZC2020-G1-270023-GXDY |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5.4落实政府采购政策需满足的资格要求： ①《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），本项目非专门面向中小微企业的政府采购项目。 ②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。 ③《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。 ④ 落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。 ⑤《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）。 5.5本项目的特定资格要求：具有相应有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及 投标报价 | 本项目采购预算金额：人民币贰佰万元整（￥2000000.00），投标报价超过所投采购预算金额的，投标文件按作相应无效处理。 15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 18.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本 肆 册，须完整提交。 |
| 8 | 18.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 9 | 18.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 10 | 18.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 11 | 18.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称：桂林市灌阳县紧急医学救援队设备配备 项目编号：GLZC2020-G1-270023-GXDY 采购代理机构：广西鼎誉工程咨询有限公司 投标人名称： |
| 12 | 20.1 | 投标文件递交 | 投标截止时间：2020年12月8日09时30分。 投标人应于2020年12月8日9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心4号开标室（桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 13 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年12月8日9时30分； 开标地点：桂林市公共资源交易中心4号开标室（桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。 |
| 14 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人。 |
| 15 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 16 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 17 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 33.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 18 | 34.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴入采购人指定账户。 根据《自治区人民政府办公厅关于印发2020 年全区优化营商环境实施方案的通知》（桂政办电【2020】42 号）要求：小微企业的履约保证金不超过5%。本项目小微企业的履约保证金为3%。 |
| 19 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 20 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送灌阳县财政局政府采购监督管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 36 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。 |
| 22 | 38 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 39 | 监督管理机构 | 灌阳县财政局政府采购监督管理办公室 电话：0773-4250206 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：桂林市灌阳县紧急医学救援队设备配备

项目编号：GLZC2020-G1-270023-GXDY

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

详见投标人须知前附表。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向灌阳县财政局政府采购监督管理办公室投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，

并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：广西鼎誉工程咨询有限公司，联系人：唐工，联系电话: 0773-5899360。

通讯地址：桂林市高新信息产业园漓江科技大厦六楼。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）总则；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；供应商自行登录招标公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网））】查询，不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.1.1投标报价表（格式见附件）

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年8月-2020年10月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳2020年8月-2020年10月的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（5）供应商相应有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》复印件（必须提供）；

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格偏离表（必须提供）；

（2）“货物采购需求”需提供的有效证明文件：（按采购需求详细列明）；

（3）项目实施方案（如有，请提供，格式自拟）；

（4）投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（5）项目实施人员一览表（如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的2020年8月-2020年10月社保证明复印件）；

- （6）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- （7）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（8）投标人2019年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（9）投标人2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（10）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（11）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（12）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（13）中小企业声明函（见附件）【如供应商属于小型、微型企业的，供应商应按照工信部联企业（2011）300 号文的划分标准进行如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。】（如有，请提供）；

（14）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

（15）其他有效证明文件的复印【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准）】（如有，请提供）；

（16）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、调试、检验、售后服务、培训、保修、税费及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17. 投标保证金

无。

18. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

18.1投标文件份数：正本壹册，副本 肆 册，须完整提交。

18.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

18.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

18.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

18.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

18.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：桂林市灌阳县紧急医学救援队设备配备

项目编号：GLZC2020-G1-270023-GXDY

采购代理机构：广西鼎誉工程咨询有限公司

投标人名称：

19. 投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标文件的递交

投标截止时间：2020年12月8日9时30分。

投标人应于2020年12月8日9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心4号开标室（桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

20.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：开标时间：2020年12月8日9时30分；开标地点：桂林市公共资源交易中心4号开标室（桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人 。

25. 评标办法

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向灌阳县财政局政府采购监督管理办公室报告。

27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- 28. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （6）投标人未就“货物采购需求”中所投的所有内容作完整唯一报价的；

- （7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 30. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

33.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金

34.1履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴入采购人指定账户。

根据《自治区人民政府办公厅关于印发2020 年全区优化营商环境实施方案的通知》（桂政办电【2020】42 号）要求：小微企业的履约保证金不超过5%。本项目小微企业的履约保证金为3%。

34.2如果中标供应商没能按上述第34.1款规定执行，采购代理机构将上报灌阳县财政局政府采购监督管理办公室，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

34.3项目验收合格后，中标供应商凭《验收报告单》和履约保证金收据原件办理履约保证金退款手续，采购人将履约保证金退还给中标供应商。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

35.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送灌阳县财政局政府采购监督管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

36. 招标代理服务费

中标供应商领取中标通知书前，向广西鼎誉工程咨询有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目的招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

37. 采购代理机构银行账户：

账户名称：广西鼎誉工程咨询有限公司桂林分公司

开户银行：桂林银行七星支行

银行账号：6600 1111 2860 7000 10

38. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39. 监督管理机构：

灌阳县财政局政府采购监督管理办公室          电话：0773-4250206

- 第三章　货物采购需求

说明：

一、本表中的品牌规格型号（如有）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌规格型号替代。

二、本项目所要执行的政府采购政策：

1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），本项目非专门面向中小微企业的政府采购项目。

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4.强制、优先采购环境标志产品、节能产品。

5.《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）。

| 项号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双筒密闭压榨煎药包装一体机 | 技术参数： 包装能力袋(袋/mm) 8 制袋尺寸(mm) (95-180)*100 袋装容量(ml) 50-250 包装锅容量(ml) 20000 一次装药量(付) 2*(2-12) 煎药锅容量(ml) 2*15000ml 额定电压(v) 220 包装机加热功率(w) 800 包装机热合功率（W） 800 电机功率（W） 2*25 加热功率(w) 3600 总功率(w) 5200 整机重量(kg) 180 外形尺寸(长*宽*高)mm 1500*560*1300 | 1 | 台 | 28500 |
| 2 | 脊柱固定板套件 | 脊柱固定板 【材质】高密度塑料聚乙烯 【工艺】吹塑一次成型 【配件】配备三根绑带 【尺寸】184×45×6.5cm 【承重】≤159KG 【净重】7.2KG 头部固定装置 【材质】高密度塑料 【尺寸】42×26×18cm 【净重】1KG | 1 | 套 | 700 |
| 3 | 铲式担架 | 【材质】铝合金材料 【功能】可折叠，可拆分，可伸缩 【配件】安全绑带 【尺寸】214×43×7CM 【承重】≥160KG 【净重】7.13KG | 2 | 套 | 840 |
| 4 | 叩诊锤 | 【规格】刻度款 【材质】不锈钢手柄和橡胶材质锤头组成 【尺寸】14.5*4*1cm | 2 | 只 | 45 |
| 5 | 水银体温计 | 【材质】玻璃 【规格】内标式腋下/口腔型 【测量范围】35~42度 | 20 | 只 | 5 |
| 6 | 医用手电筒(瞳孔笔) | 【光源】LED 【色温（CCT）】5000k 【续航】60h 【防水等级】IPX6 【尺寸】17*121mm 【电池】内置锂电池 【外观材质】铝合金 | 5 | 只 | 45 |
| 7 | 轮椅 | 【材质】铝合金 【规格】折背型 【全幅尺寸】100*67*89cm 【净重】13.5KG 【承重】100KG 【性能】前轮：万向6英寸、后轮：22英寸、双重制动刹车系统 【配件】腰带、腿带、可调试塑料踏板、大容量储物袋 | 2 | 台 | 850 |
| 8 | 多功能颈托 | 【材质】软泡沫，纯棉弹力织物和尼龙刺粘扣组成低 【性能】低，中，高三种位置的调节，特有的固定锁确保颈插的稳定和对称。可以与脊椎板共同组成脊固定系统 【尺寸】57×18×1cm 【净重】0.13KG | 5 | 个 | 150 |
| 9 | 折叠病床 | 【材 料】钢、铝合金组合件 【展开尺寸】2070mm x 812mm x 675mm 【折叠尺寸】720mm x 812mm x 280mm 【附件】输液架采用不锈钢材料，收缩状态长度为690mm＋6mm，展开状态时长度为1165mm＋8mm 【病床净重】29＋1.5kg 【承载重量】床面有效承载重量≤180kg 床头支板有效承载重量≤20kg 床尾支板有效承载重量≤20kg ★床头、床尾支板在有效承载重量状态下，上升、下降的角度在0～65范围内可调。调整过程，手感转动力均匀自如。各连接部位牢固，转动部位灵活 | 4 | 张 | 2850 |
| 10 | 折叠护理车 | 规格尺寸：850*520*950（mm） 外形尺寸：1370*720*1030/1655mm 车体：由铝 塑 钢结构组成 材质：ABS工程注塑。 | 1 | 台 | 2100 |
| 11 | 红外线体温计 | ★红外灵敏探头1秒快速测温、三色背光超温提示、中文高清大屏、32组记忆值、多种测温模式、流线型设计握感舒适。 正常实用条件：环境温度：10℃-40℃、相对湿度：≤85% 测量范围：体温模式：32℃-42.9℃、表面模式：0℃-60℃ ★精度：≤±0.3℃ ★使用次数：10万次 测量时间：1秒 测试距离：3cm-5cm 自动关机：≤30秒 电源：DC3V（2节5号碱性电池）。 | 2 | 把 | 210 |
| 12 | 发电机组 | 配置：额度功率9.0KW、最大功率10.0KW、额定电压220v、额度频率50Hz、额度转速3000rpm、箱体式机组噪音75（7米外）、功率因数0.8（滞后）、电压表数显表、箱体式机组尺寸90*53*74（cm）、机组重量160KG。 柴油发动机：输出功率10.0KW、缸数单缸、缸径92mm、油箱容量15L、机油容量1.6L、排气量498cc、启动方式电启动、调速方式机械调速、类型风道冷却自然吸气。 交流发电机：而定功率9.0KW、结构类型碳刷励磁自散热单轴承、绝缘等级转子定子线圈均为H级、防护等级IP22。 | 1 | 套 | 9750 |
| 13 | 应急户外LED灯 | 户外USB充电及太阳能充电照明灯 功率：9500W 灯光：白光强弱光/红蓝警示 材质：航空铝材/ABS塑材 电池容量：锂电池23000-46000毫安 续航：12~24h 可见光面积：350㎡ 产品重量：1.4-1.6KG 尺寸：23cm*26cm 配件：2米伸缩大支架 | 10 | 个 | 420 |
| 14 | 移动式净水器 | 0.25吨/时反渗透净水简配机 进水标准：符合GB5749-2006的自来水 设计出力：250-300L/H 出水标准：GB192982014包装饮用水卫生标准 电压：220V 进水压力：0.2-0.4MPa 功率：1.1千瓦 环境温度：5-45℃ 运行压力：0.8-1.0MPa 回收率：35-50% 进水温度：5-35℃ 脱盐率：≥97% 外形尺寸：L=60W=45H=144(厘米) 净重：75KG 制造标准：《水处理设备设计制造规范》 ★过滤工艺：5µm精密滤芯+活性炭滤芯+1µm精密滤芯+高压泵+反渗透膜 设备带移动基座，整机质保一年。 | 1 | 个 | 7800 |
| 15 | 储水净水囊 | 材质：304不锈钢 外形尺寸：直径60cm高150cm 容量：400L 设备带移动基座及进出水口。 | 1 | 个 | 2100 |
| 16 | 洗手盆 | 可折叠洗手盆 材质：热塑橡胶TPR 展开尺寸：底直径28cm口直径44cm深14.5cm。 | 4 | 个 | 45 |
| 17 | 医疗垃圾桶 | 容量:50L 分类:长筒 外壳材质: 塑料 开合方式: 脚踏式 尺寸：60*42.5*39.5cm 颜色分类：黄色 外观：外观应色泽均匀、表面光洁，放置平稳，文字、图标清晰、工整 | 3 | 个 | 120 |
| 18 | 生活垃圾桶 | 容量:45L 形状: 长筒形 颜色分类: 灰色 垃圾桶类型: 脚踏式 外壳材质: 塑料 开合方式: 脚踏式 外观：外观应色泽均匀、表面光洁，放置平稳，文字、图标清晰、工整 | 3 | 个 | 105 |
| 19 | 开水炉 | 内胆材质: 304不锈钢 加热方式: 电热管加热 净重: 12kg 功率: 6KW 额定出水量: 60L/h | 1 | 台 | 750 |
| 20 | 折叠式工作台 | 材质: 人造板 尺寸: 1200*600*750mm 颜色分类：枫木色 附加功能: 折叠移动式 | 6 | 张 | 630 |
| 21 | 折叠式餐桌 | 材质: 人造板 尺寸: 1200*600*750mm 颜色分类：枫木色 附加功能: 折叠移动式 | 3 | 张 | 630 |
| 22 | 气溶胶灭火器 | 名称：气溶胶灭火器 长度：236mm 灭火有效距离：3m 主药剂容量：50g 单筒喷放时间：11s±1s 灭火能力：8B 13B 有效期：4年 净重：470g 灭火范围：液体火 气体火 电器火 油火。 | 8 | 个 | 410 |
| 23 | 安全警戒带 | 名称：盘式警戒线 规格：100m 材质：涤纶布 产品厚度：12丝 产品宽度：4cm 产品颜色：黄白相间 现有字样：警戒线/注意安全/禁止通行 产品功能：警示规范特殊区域 | 500 | 米 | 0.3 |
| 24 | 安全警示灯 | 产品材质：ABS工程塑料 阴雨天工作：连续工作3-5天左右 产品颜色：红蓝爆闪灯 工作模式：常亮/光控 可视距离：夜间可视远达2000米 使用寿命：大于3年 太阳能板功率：5W9V 灯珠：20颗*8个 电池：4.5A6V 配件：90-200cm伸缩移动三角支架。 | 2 | 个 | 390 |
| 25 | 落地风扇 | 电扇类别: 落地扇 电源方式: 交流电 颜色分类: 黑色 白色 最大定时范围: 2小时以下 是否含遥控: 无 能效等级: 一级 控制方式: 机械式 送风类型: 摇头 智能类型: 不支持智能 最大噪音: 67db 保修期: 12个月 尺寸: 1280x450x400m | 5 | 台 | 240 |
| 26 | 个人离地住宿帐篷床 | 帐篷大小: 单人 颜色分类: 浅绿色 军绿色 帐篷重量: 10kg 帐篷结构: 双层帐 适应季节: 四季帐 搭建情况: 免搭建速开 展开尺寸(长*宽*高 cm): 210*85*140 帐篷空间结构: 一居室 内帐材料: 210D 外帐防水指数: 大于3000MM 帐底防水指数: 大于3000MM 支架材质: 铝合金 外帐材质: 600D 帐底材质: 600D 支架撑杆直径: 25.4mm | 30 | 张 | 1800 |
| 27 | 简易折叠厕所帐篷 | 面料材质：190T涤丝纺 面料防水：防水指数2000+ 内杆材质：弹性扁钢丝 网纱材质：尼龙透气纱网 帐篷尺寸：190cm*115cm*115cm 收纳尺寸：直径55cm 重量：约2670g（含配件） 配件：地钉一套 风绳4组 收纳袋一个 警示标牌一个 | 4 | 顶 | 260 |
| 28 | 检伤分类腕带 | 名称：检伤分类识别反光腕带 颜色：银白色 绿色 黄色 大红色 黑色 尺寸：41cm*3cm 30cm*3cm 产品材质：弹性硅钢片 性能：高亮反光 多种用途 | 1200 | 个 | 2.3 |
| 29 | 卫星电话 | 主要功能： （1）卫星模式下打电话和文本短信息：高级全向天线确保连续通讯，提供无缝“边走边谈”功能； （2）使用简单：充电并开通SIM卡即可使用； （3）12种语言的编程； （4）其它功能：通讯簿、报警、计算器、日历、通话记录、电话会议、联络组、快速拨号、秒表、世界时间等； （5） Thuraya卫星网络可再分配网络资源给任一点波束，使XT-LITE可连续通讯。 技术参数： （1）尺寸：长：128 x 53 x 27 mm； （2） 重量: 186克 ； （3）业务：卫星电话和卫星短信； （4）网络频率：L波段； （5）卫星天线：全向（“边走边谈”功能）； （6）电池使用时间：6小时通话，80小时待机； （7） 网络功能：呼叫限制、呼叫转移、电话会议、呼叫等待、封闭用户群、语音邮件； （8）外部接口：UDC数据线（带USB接头）、耳机插孔、直流电源； 固件版本： （1）多语言固件：阿拉伯语、英语、波斯语、北印度语、法语、德语、意大利语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、土耳其语、乌尔都语； （2）中国固件：简体中文、英文； （3）PC兼容性（用于固体升级）：Windows 8/8.1, 7, Vista。 （4）设备配置包括：主机、电池、旅行充电器（包括4个插头）、USB数据线、说明书。含卡含1000分钟通话俩年有效期 | 1 | 台 | 7200 |
| 30 | 检伤分类卡 | 名称：伤情识别卡 组件：卡片+塑料封套+夹子 规格：绿 黄 红 黑4个颜色 尺寸：12cm*8.5cm 产品功能：检伤分类标志 | 1200 | 张 | 5 |
| 31 | 包装运输箱 | 材质: 塑料 规格: 68升物流箱蓝带盖 净重: 2.2kg | 10 | 个 | 105 |
| 32 | 药品箱 | 外观：外箱外观应色泽均匀、表面光洁，放置平稳；应无明显污渍，刮痕；锁扣应操作灵活，无锈斑、锋棱；拎手位置应准确、美观；丝印内容、颜色、尺寸应符合标准；丝印应端正，文字、图标清晰、工整； 颜色：银色 材质：铝塑板、铝合金框架 尺寸：355*220*200（mm） | 5 | 个 | 350 |
| 33 | 物资托盘 | 材质: 塑料 尺寸: 六脚平板 100x80x14cm 加厚款 高度是否可调节: 不可调节 包装尺寸: 1200*1000*140MM 附加功能: 移动 储藏 推拉 | 10 | 个 | 360 |
| 34 | 自热米饭 | 保质期：360天 自热米饭规格: 268g 口味: 多种口味 包装种类: 盒装 包装方式: 包装套餐 份量: 单人份套餐 | 180 | 盒 | 18 |
| 35 | 网架卫生帐篷（分诊帐篷） | 面积：32㎡ 面料：220D白色涂银高强丝牛津布 里料：150D白色涂银牛津布 地布：军绿色双面涂覆PVC复合布 外篷：10.2*4.1*1.54*3.16（米） 包装：28*3/28*3涤纶军绿色防水帆布 支架：折叠式航空铝合金网架 配件：篷包（帐篷主体 铺地布 架设杆） 附件包 结构：帐篷主体与骨架为一体化，四角处开门，两侧墙及两山墙分别开有窗户，整体帐篷通过拉绳连接，三角桩固定，加印LOGO | 1 | 顶 | 32000 |
| 36 | 网架卫生帐篷（急救帐篷） | 面积：32㎡ 面料220D白色涂银高强丝牛津布 里料：150D白色涂银牛津布 地布：军绿色双面涂覆PVC复合布 外篷：10.2*4.1*1.54*3.16（米）包装：28*3/28*3涤纶军绿色防水帆布支架：折叠式航空铝合金网架 配件：篷包（帐篷主体 铺地布 架设杆），附件包 结构：帐篷主体与骨架为一体化，四角处开门，两侧墙及两山墙分别开有窗户，整体帐篷通过拉绳连接，三角桩固定，加印LOGO | 1 | 顶 | 32000 |
| 37 | 网架卫生帐篷（内/外科门诊帐篷） | 面积：32㎡ 面料：220D白色涂银高强丝牛津布 里料：150D白色涂银牛津布 地布：军绿色双面涂覆PVC复合布 外篷：10.2*4.1*1.54*3.16（米） 包装：28*3/28*3涤纶军绿色防水帆布 支架：折叠式航空铝合金网架 配件：篷包（帐篷主体 铺地布 架设杆） 附件包 结构：帐篷主体与骨架为一体化，四角处开门，两侧墙及两山墙分别开有窗户，整体帐篷通过拉绳连接，三角桩固定，加印LOGO | 1 | 顶 | 32000 |
| 38 | 网架帐篷（仓库帐篷） | 面积：16㎡ 面料220D白色涂银高强丝牛津布 里料：150D白色涂银牛津布 地布：军绿色双面涂覆PVC复合布 外篷：5.64*4.1*1.54*3.16（米） 包装：28*3/28*3涤纶军绿色防水帆布 支架：折叠式航空铝合金网架 配件：篷包（帐篷主体 铺地布 架设杆） 附件包 结构：帐篷主体与骨架为一体化，四角处开门，两侧墙及两山墙分别开有窗户，整体帐篷通过拉绳连接，三角桩固定，加印LOGO | 1 | 顶 | 24000 |
| 39 | 网架帐篷（指挥帐篷） | 面积：32㎡ 面料：220D白色涂银高强丝牛津布 里料：150D白色涂银牛津布 地布：军绿色双面涂覆PVC复合布 外篷：10.2*4.1*1.54*3.16（米） 包装：28*3/28*3涤纶军绿色防水帆布 支架：折叠式航空铝合金网架 配件：篷包（帐篷主体 铺地布 架设杆） 附件包 结构：帐篷主体与骨架为一体化，四角处开门，两侧墙及两山墙分别开有窗户，整体帐篷通过拉绳连接，三角桩固定，加印LOGO | 1 | 顶 | 32000 |
| 40 | 网架帐篷（后勤设备帐篷） | 面积：16㎡ 面料220D白色涂银高强丝牛津布 里料：150D白色涂银牛津布 地布：军绿色双面涂覆PVC复合布 外篷：5.64*4.1*1.54*3.16（米） 包装：28*3/28*3涤纶军绿色防水帆布 支架：折叠式航空铝合金网架 配件：篷包（帐篷主体 铺地布 架设杆） 附件包 结构：帐篷主体与骨架为一体化，四角处开门，两侧墙及两山墙分别开有窗户，整体帐篷通过拉绳连接，三角桩固定，加印LOGO | 1 | 顶 | 24000 |
| 41 | 除颤起搏监护仪 | 1.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护，自动体外除颤（AED）功能。 2.整机带电极板、电池的重量不超过6.2kg。 3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 ★4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 5.除颤充电迅速，充电至200J<3s。 6.心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 7.可选配血氧饱和度监护功能。 8.可充电锂电池，支持200次以上200J除颤。 9.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 10.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 11.支持中文操作界面、AED中文语音提示。 ★12.最大能量可达360J ★13.彩色TFT显示屏≥6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 14.50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 15.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 16.符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 17.符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 18.具备良好的防水性能，防水级别IPX4。 19.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 20.可在关机状态下自主进行自检 | 2 | 台 | 56000 |
| 42 | 心电监护仪 | 1：整机要求： 1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2、配置提手,方便移动。 ★1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。 1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。 1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。 1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 ★1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 1.10、监护仪设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。 1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。 1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。 1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40℃。 1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 ★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 ★2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 2.14、提供辅助静脉穿刺功能。 2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 2.16、配备双通道有创压监测。 3：系统功能： 3.1、★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持肾功能计算功能。 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 3.6、≥1000组NIBP测量结果 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。 3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 ★3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 ★3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 | 3 | 台 | 30000 |
| 43 | 便携式呼吸机 | 1．基本要求 1.1.适用于儿童和成人的呼吸机，中文操作界面； 1.2.电动电控呼吸机； ★1.3.吸气阀、呼气阀均可拆卸并能高温消毒（134℃），以防止交叉感染； 1.4.视角可调的12.1英寸彩色触摸控制屏，分辨率≥1280*800； 1.5.可开机自检，进行系统顺应性补偿及泄露补偿； 1.6.可选病人类型及身高进行参数设置，并可一键选择成人/儿童； 1.7.参数设置时具有自动计算关联参数，以及超限参数红色提醒功能； 1.8．压力上升时间和呼气触发灵敏度可调节，呼气灵敏度具有自动触发可供选择； 1.9.同屏可显示4道波形，支持呼吸波形与呼吸环同屏显示，呼吸环可存储（不少于4个）、对比，可冻结及导出。 2、呼吸模式及功能 ★2.1、常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式（具有容量和压力两种方式）及SIGH模式； ★2.2、无创通气模式：具备无创通气NIV；具备高流量氧疗功能。 2.3、肺保护功能：可选低流速PV工具环、ATRC(自动插管阻力补偿)、TV/IBW等功能； ★2.4、氧疗功能：可同时调节吸氧流量及吸氧浓度； 2.5、其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、监测参数的72小时的趋势图、表分析。 3、设置参数要求 ★3.1、潮气量：20ml—2000ml 3.2、呼吸频率：1-100次/min 3.3、压力支持：0—80cmH2O 3.4、PEEP：0--45 cmH2O 3.5、压力上升时间：0-2s 3.6、呼气触发灵敏度：自动或10%-80% 4、监测参数要求 4.1、监测参数不少于20个； 4.2、波形：压力/时间、流速/时间、容量/时间监测； 4.3、呼吸环:压力/容量、容量/流速、流速/压力环监测； 4.4、肺力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼吸功、时间常数的监测； 5、其他功能要求 5.1、便利的锁屏功能； 5.2、气体检漏塞设计，便于自检及校准； 5.3、氧电池更换无需拆机及专业工具； 5.4.、可以和同品牌的监护仪进行监护信息整合； 5.5、内置电池供电不少于4小时，支持直流电供电； 5.6、呼吸机整机重量约小于11 kg（不包括台车），方便手提及转运。 | 2 | 台 | 258000 |
| 44 | 心电图机 | 1.12导心电波形能同时打印于A4大小的热敏纸； ★2.起搏器采样率不低于16,000Hz； 3.无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态； 4.电压分辨率不低于1uV； 5.模数转换不低于24位； 6.Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群； 7.开机出波形时间不超过7秒； 8.内置存储容量不低于800份； 9.电池单次充电至少可供打印350份报告； ★10.屏幕可预览完整的心电图报告； 11.更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断； 12.输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护； 13.可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸； 14.可支持条形码扫描枪接收患者； 15.U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告； 16.波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动； 17.记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm； 18.心电放大器：直流耦合； 19.走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s； 20.重量不大于6Kg。 | 2 | 台 | 36000 |
| 45 | 单头无影灯 | 1.采用LED冷光源。 2.灯头为超薄中空造型，具有良好的层流穿透效果。 3.灯头重量≤3KG,可轻松调节灯头有效减轻频繁操作带来的疲劳。 4.采用LED灯泡，灯泡寿命≥60000小时；每个灯泡可单独更换，减少后续维护售后成本。 5.灯头光源功率≤28W。 6.灯头辐照密度(Ee/Ec)≤3.6mW/（㎡·lx）。 7.灯头最大照度70,000lux。 8.光斑直径≤170mm。 ★9.深腔照明率≥100%。 ★10.聚焦深度≥1500mm。 ★11.色彩还原指数（Ra）和红外显色指数（R9）均≥96。 12.色温4350K。 13.医生头部温升≤1℃，术野温升≤1℃。 14.照度达到中心照度50%区域的光斑分布直径d50应不小于对应光斑d10的50%，既d50:d10≥50%。 15.控制面板具备亮度提示和调节功能，照度5级可调。 ★16.产品需通过电磁兼容性与生物相容性测试。 17.配备电池及台车。 | 1 | 台 | 52000 |
| 46 | 指脉氧仪 | 1.工作条件要求 1.1工作温度范围≥0～40℃，相对湿度范围≥15～95% ★1.2电击防护等级高于BF（抗除颤） ★1.3液体防护等级高于IPX2 2.硬件配置要求 ★2.1电池使用时间：碱性电池≥36小时，锂电池≥24小时，关机延迟（自第一次低电量报警后）≥10分钟，具有节电功能：支持自动待机、自动关机 ★2.2重量（全配置，含电池）≤300g ★2.3显示屏≥2.4英寸彩色TFT，分辨率≥320×240 2.4具有指示灯指示：电源状态、提示报警 2.5具有多功能接口，可满足产品软件升级需要 2.6具有电源接口，可直接连接充电底座充电 ★2.7具有红外接口，可满足数据传输需要 3.软件功能要求 3.1显示界面支持大字体界面和波形界面 | 10 | 台 | 8500 |
| 47 | 便携式B超 | 1、货物名称：全数字化彩色多谱勒超声诊断系统 2、产品用途说明 2.1 适合腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、神经、外周血管、颅脑,泌尿系统、儿科、矫形外科、经直肠、超声引导下介入性治疗等全身超声应用。 3.1主机 彩色多谱勒超声波诊断仪包括： 3.1.1 15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器 3.1.2 探头 接口≥2个 3.1.3 二维灰阶成像部件 3.1.4 频谱多谱勒显示及分析系统 3.1.5 彩色多谱勒超声波诊断部件（包括彩色、能量） 3.1.6 彩色和二维Steer 角度独立偏转技术 3.1.7 组织谐波成像 3.1.8 凸阵扩展成像技术，要求支持所有探头 ★3.1.9回声信号离线分析及处理 3.1.10 具有空间复合成像技术 3.1.11 斑点噪声抑制技术，要求多级可调 3.1.12 FCI (频率复合成像) 3.1.13 二维和彩色多谱勒双幅实时显示模式 3.1.14 二维\彩色多普勒\频谱多普勒三同步显示模式 3.1.15 多倍波束合成 3.1.16 B图像支持横向标尺，有利于穿刺操作 3.1.17 图像局部放大功能(能实现实时和冻结后放大，放大倍率≥8倍) 3.1.18 可支持实现智能实时宽景成像 3.1.19 图像自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式） 3.1.20 具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式 ★3.1.21 一键放大功能， 3.1.22 支持语言，包括英语,中文（键盘输入、注释、操作面板等） 4、 测量和分析B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒) 4.1 一般测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量） 4.2 妇产科测量，妇科/产科专用测量及分析，含双胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 4.4 心脏功能测量 4.4 外周血管血流测量分析报告功能 4.5 全科测量软件包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 4.6 多普勒测量及分析，（自动及手动包络测量，自动计算测量参数） 5、 安全和认证：经SFDA认证 6、 技术参数及要求 6.1 系统通用功能 6.1.1 监视器:≥15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器，显示器角度可调范围≥30° 6.1.2 主机探头接口数: ≥2个 6.1.3 整机重量≤9kg （含电池） 6.1.4 安全标准：符合商品安全质量要求 6.2 探头规格 6.2.1 频率: 宽频带变频探头,两维和彩色独立变频 6.2.2凸阵探头具有≥6种频率的变频范围，扫描角度≥70度，扩展后80度 6.2.3线阵探头具有≥6种频率的变频范围 6.2.4腔内探头具有≥6种频率的变频范围扫描角度≥120度，扩展后140度 6.2.5 B/D兼用: 凸阵:B/PW/Color 线阵:B/PW/ Color 6.2.6凸阵，频率范围: 2.0-6.0MHz 6.2.7常规线阵，频率范围: 5.0-10 MHz 6.3二维灰阶模式 6.3.1 数字化声束形成器 6.3.2 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， 6.3.3 发射声束聚焦：发射≥8段 6.3.4 最大显示深度:≥35cm ★6.3.5 TGC: ≥8段 6.3.6 二维灰阶：≥256 6.3.7 动态范围: ≥200，可视可调 6.3.8 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 6.3.9 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 6.3.10扫描帧率：诊断深度18cm，全视野时≥90帧／秒 6.3.11 B模式最大帧频400帧／秒 6.4 彩色多普勒成像 6.4.1 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 6.4.2 取样框偏转: ≥±6度 (线阵探头) 6.4.3多普勒频率≥2段可视可独立调节 6.4.4 B/Color双幅实时显示 6.4.5 扫描帧率最大帧频≥233帧／秒 6.4.6 彩色多普勒血流速度定点测量技术 6.5 频谱多普勒模式 6.5.1显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/C/HPRF等 6.5.2最大速度: ≥7.00m/s 6.5.3最小速度: ≤0.5 mm /s（非噪声信号） 6.5.4取样容积: 0.5-20mm 6.5.5偏转角度: ≥±6度 (线阵探头) 6.5.6 零位移动：≥8 级 6.5.7快速角度校正 6.5.8支持频谱自动测量 7、 电影回放 7.1所有模式下可用 7.2支持手动、自动回放 7.3图像存储与(电影)回放重现单元 7.5 C模式最大电影存储容量≥14000帧/秒 8、 全中文界面内置一体化数字化图像管理与记录装置： 8.1 数字化超声图像硬盘存储≥300G 8.2 内置一体化工作站系统支持病人基本信息与单个病人图像信息同步预览 8.3 3个USB2.0接口，支持一键操作，图像直接储存硬盘或移动储存设备 9、 输入/输出信号: 9.5.1 输入: USB、VCR, 外部视频, RGB彩色视频 9.5.2 输出: 复合视频, RGB彩色视频，VGA 9.5.3 支持网络存储（iStorage），可以通过网线将机器数据传输到PC电脑 9.5.4 支持DICOM3.0连接 | 1 | 套 | 223570 |
| 48 | 喉镜 | 1、喉镜片采用 304 不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作。 2、手柄采用网纹设计，防止操作者有汗水导致脱落；手柄头由铜材制作，反复 使用划痕少；手柄筒铜质材料，导电性能好。 3、发光方式：LED 灯泡，通过光导纤维冷光源导光。LED 灯泡置于手柄前部,使 用寿命长。 ★4、光纤管可拆卸，可用 134°C 进行高温消毒，减少了交叉感染的可能性。 5、窥视片长度： 160mm,130mm,100mm 手柄直径：28.5mm。 ★6、光纤照明度：5000LUX。 7、配置清单：窥视片 3 只，手柄 1 只，LED 灯泡 1 只 说明书一份，合格证一份。 | 1 | 套 | 3500 |
| 49 | 吸痰器 | 1、技术参数 电源电压：AC220V±22V.50Hz±1Hz 输入功率:90VA 极限负压值：>0.075MPa 负压调节范围:002MPa~极限负压值 噪音:≤65dB(A) 抽气速率：>17Lmin(7E-A)、15Lmin(E-B) 熔丝管：RF15×20/1.5A 贮液瓶:1000mL,1只 外形尺寸280X196X25mm 毛重净重159kg 2、配置清单 空气过滤器 2只 吸引软导管(长度2米) 1根 吸痰管(F8、F12)各 1根(7EA) 吸痰管(8) 1根(7EB)、 熔丝管(RF1Φ5X20/15A) 2只 | 1 | 台 | 1580 |
| 50 | 智能POCT检测仪 | 产品名称：免疫荧光检测仪 方法学：荧光免疫 ★检测项目：N末端B型钠尿肽原（NT-proBNP），B型钠尿肽（BNP），心肌肌钙蛋白I(cTnI)，肌钙蛋白T(TnT)，肌红蛋白（Myo），肌酸激酶同工酶(CK-MB)，心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白联检，降钙素原（PCT)测定，全程C-反应蛋白（hsCRP+常规CRP），超敏C反应蛋白（hsCRP），血清淀粉样蛋白A(SAA)，白介素-6（IL-6），前列腺特异性抗原（PSA），甲胎蛋白（AFP），癌胚抗原（CEA），游离前列腺特异性抗原（FPSA），糖化血红蛋白（HbA1c），尿微量白蛋白（MAU)，胱抑素C（CYS-C），β2微球蛋白（β2-MG），D-二聚体（D-Dimer），β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG），孕酮(Prog)，雌二醇（E2），睾酮(T)，促黄体生成素（LH），卵泡刺激素（FSH），泌乳素（Prolaction），皮质醇（Cortisol），抗缪勒氏管激素（AMH），总三碘甲状腺原氨酸(TT3)， 总甲状腺素(TT4)，促甲状腺激素(TSH) 工作模式：机内、机外双反应模式 测试速率：近200个测试/小时 光源：LED 激发光谱：中心波长λ0=470nm 接收光谱：中心波长λ1=525nm 检测通道：1个检测通道 ★显示系统：8寸触摸彩屏 软件系统：安卓操作系统，自带中英文输入法，自定义智能管理模块 ★结果数据管理：最多可存储结果数据10000条，可智能选择查询结果进行结果管理 打印系统：内置热敏打印机 通讯硬件接口：RS232、USB、以太网络 通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接 电源输入接口：电源适配器 内置电池：是 温控系统：具备 尺寸：（278×239×148）mm （长×宽×高） 重量：约3.3kg 操作温度：10℃-30℃ 储存温度：-10℃-50℃ 操作储存相对环境湿度：10%-80% 输入要求：220V±22V，50HZ±10 HZ，最大额定输入功率40VA 放置要求：仪器应安装在干燥、清洁、平坦的水平表面上，避免阳光直射和机械震动和强烈电磁场干扰，工作台的台面上应留有足够的空间，工作台的背后应留有不小于10厘米间隙。 | 1 | 台 | 21000 |
| 51 | 电子血压计 | 基本参数： 电源配器输入AC10OV-240V，50/6Oz，0.15A输出DCSV 600mA 电池寿命4节5号高性能碱性干电池能测量约300次 在室温3℃，每次加压到190mmlHg（25.3APa）的条件下因附带的干电池只作试用，故可能用不到300次。适合臂围22厘米~32厘米 本机重量∶约252克（不含电池） 外形尺寸∶约长120.5毫米x宽100毫米x高89.3毫米 声明∶本设备所测量的血压值和听诊法的测量值等价，其误差符合Y 067-2008规定的要求。 使用及存储条件： 工作温湿度∶+6C+40℃ 16%N-80%RuH 工作大气压力∶80kPar-105kPa 运输、保存温湿庭∶20℃+55℃ 工作环境∶避开电础干扰、震动及燥合环境 声明∶如果在制造高指定的温度和湿度范围外储存或使用，系统可能无法达到声称的性能规格。 大屏显示 50组记忆值 三次测量平均值 mmHgykPa两种显示 3分钟内自动关机 技术参数： 显示方式LCD数字显示测量方法示被测定法 测量范围∶压力测量范围∶0~280mmHg/0~37.3Pa）脉搏∶40-200次测量精度∶压力∶±3mmHg（*0.4kPa以内 脉搏∶读数的±5%以内运行模式分类∶连续运行 进液防护程度∶IPx0 电源∶4节5号干电池（DC 6V）虔电源适配器 | 2 | 台 | 420 |
| 52 | 血糖仪 | 工作原理：本产品采用电化学原理。将血糖试纸插入血糖仪，血滴接触到血糖试纸“进血端口”后，血液会自动虹吸进入反应区，葡萄糖氧化酶催化血液中葡萄糖发生氧化还原反应，产生微电流，血糖仪计算，显示葡萄糖浓度值（mmol/L), 并储存。 主要技术指标： 度量单位：mmol/L 检测范围：1.1mmol/L-33.3mmol/L 校正标准：血浆矫正 血样量：0.5ul(微升） 红细胞压积率：30%-60% 检测时间：5秒 记忆组数：300组测量结果 自动关机：100秒 显示屏：LCD（背光显示器） 设备运行方式：连续运行 环境温度范围：10℃-40℃ 相对湿度范围：10%-85% 附件清单：血糖仪采血笔、纽扣电池（CR2032)、便携包、说明书、快速操作卡、客户资料登记卡、合格证、监测日记。 | 1 | 台 | 520 |
| 53 | 负压吸引器 | 工作原理：采用新一代无油润滑负压泵制造而成的可移动式吸引装置 主要材料:塑料 技术参数：电源电压~220v±20v 50Hz±1Hz、电机功率120VA、吸引泵为活塞泵、极限负压≥0.09MPa、噪音≤60dB(A)、抽气速率≥20L/min、储液瓶2500mL/只 2只 外形尺寸：350X305X795mm | 1 | 台 | 4200 |
| 54 | 新生儿喉镜 | 1、喉镜片采用 304 不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作。 2、手柄采用网纹设计，防止操作者有汗水导致脱落；手柄头由铜材制作，反复 使用划痕少；手柄筒铜质材料，导电性能好。 3、发光方式：LED 灯泡，通过光导纤维冷光源导光。LED 灯泡置于手柄前部,使用寿命长。 ★4、光纤管可拆卸，可用 134°C 进行高温消毒，减少了交叉感染的可能性。 5、窥视片长度： 65mm,75mm,105mm 手柄直径：18.5mm ★6、光纤照明度：5000LUX。 7、配置清单：窥视片 3 只，手柄 1 只，LED 灯泡 1 只 说明书一份，合格证一份。 | 1 | 套 | 3500 |
| 55 | 微型制氧机 | 产品尺寸:470×285×556mm 产品净重:26.5k 输出功率:≤150VA 氧气流量:3L/mn 氧气浓度;290±3% 运行噪音;≤55dB(A) 额定电压；AC220V±20V,50±1Hz 主要材料;分子筛 制氧方式：物理制氧 输出压力：004MPa~005MPa 包装数量：1台/件 附件清单：耳麦式吸氧管×1、 用户手册×1、 客户信息卡和保修卡、合格证×1、 其他附件详见说明书 | 3 | 台 | 7500 |
| 56 | 医用一次性防护服 | 1.产品名称：医用一次性防护服(无菌型） 2.型号、规格：型号,连身式(无菌型),规格:160-I(s),165-1(M），170-I(L),175-I(XL),180-I(2XL),185-I(3xL),190-I(4XL):160-(s),165-Ⅱ(L),170-Ⅱ(L),175-Ⅱ(X),180-Ⅱ(2XL),185-Ⅱ(3x),190-Ⅱ(x) 3.结构及组成:医用一次性防护服采用覆膜无纺布材料制成,为连身式结构、,I型护服由连帽上衣、裤子组成,Ⅱ型防护服由连帽上衣、裤子,鞋套组成。该产品无菌提供。 4.适用范围：供临床医务人员在工作时接触具有潜在感染性的患者血液、体液、分部物、空气中的颗粒物等提供阻隔、防护作用 | 2000 | 件 | 120 |
| 57 | 普通医用口罩 | 1.产品名称：医用外科口罩 2.型号,规标：型号为耳挂式平面型、规格为12c×7cm、14.5cm×9cm、17.5cmx96cm 3.结构及组成产品由口罩体:鼻夹积罩带组成,口罩体有三层结构分为:内、外层为聚丙烯(PP)无纺布,中间层为聚丙烯(PP）熔喷布。鼻夹为聚乙烯(PE)包裹细铁丝制成,口罩带由锦纶加氨纶制成,产品以无菌形式提供。 4.适用范围：供临床医务人员佩带,覆盖住使用者的口、鼻下城,为防止病原体微生物、体液、颗粒物等的直过提供物理屏障。 | 100000 | 个 | 0.5 |
| 58 | 医用防护口罩（N95） | 1.产品名称：医用防护口罩N95（折叠式） 2.性能指标 2.1医用防护口罩应符合GB19083-2010中4.1、4.2、4.3、4.5、4.6、4.7、4.8.2、4.9、4.10、4.12的要求 2.2过滤效率 在气体流量为85L/min情况下,医用防护口罩对非油性颗粒过滤效率≥95%的要求 3.检验方法 3.1按GB19083-2010中5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7.2、5.8、5.9、5.11规定的方法检验,应符合2.1的要求, 3.2按GB19083-2010中5.4规定的方法检验,应符合2.2的要求 4.术语 4.1过滤效率:在规定条件下,口罩对空气中的颗粒物滤除的百分数 | 10000 | 个 | 15 |
| 59 | 内科急救箱 | 含： 1、医用供氧器（1套） 【外观】包装完整、无破损，标识正确，无明显的刮痕。 【尺寸】Φ108×310mm，直径允差±5mm，高度允差±40mm。 【组成】主要由氧气钢瓶、压力表、供氧开关、流量表、供氧流量开关、氧桥、加湿器、一次性使用吸氧管、面罩、专用扳手等组成。 【指标】容量2L，最大贮氧量300L±2L，流量范围0-5L/min，最高工作压力13.0±1.7MPa。 2、电子血压计（1个） 【显示方式】LCD数字显示 【测量方法】示波测定法 【压力测量范围】0~300mmHg（0~40.0kPa） 【脉率】40~200次/分 【精度】压力：±3mmHg（±0.4kPa） 脉率：读数的±5% 以内 【适合臂长】22~32cm（厘米） 【外形尺寸】约长135×宽100×高74（毫米） 【机器重量】约265g（不含电池） 3、一次性使用口咽通气道（1个） 【外观】产品外观应光洁、无毛刺、无黑点；通气道不得有油污、凹陷。 【性能】通气道两侧内道应畅通，无阻碍；应有良好的韧性。 【菌检】应为无菌。 【包装】塑料袋包装，规格为1个/袋。 4、一次性使用麻醉喉镜（1套） 【外观】喉镜片外观应圆润，无飞边、毛刺；喉镜柄外观应平整光洁，无明显的气泡、杂质、裂痕等缺陷。 【尺寸】L=140，B=39，C=33，H=50，H=33，D=40-43。 【配合性】喉镜片接头与喉镜柄接座配合时，接头一侧的滚珠应准确弹入接座一侧的孔内，并应轻松灵活，不得有过松滑出或过紧卡塞现象。喉镜柄的电筒体和电筒盖装卸应方便，旋合应牢固，不得有卡住或自动脱落现象。 【照射位置及导电性能】喉镜片上的电珠射光应集中，且应照射在喉镜片头端的中部，电珠与电源部分接触良好，照射时，任意摆动喉镜片不得有忽亮忽暗接触不良的现象。 【菌检】应为无菌。 【包装】手柄和镜片组合包装，采用纸塑包装，规格为1个/袋。 5、一次性使用导尿管（1支） 【外观】内外壁光滑、透明，无毛刺、锐角、异物、机械损伤等。 【性能】导尿管外形均匀，无扭结。孔眼圆整，无毛刺尖部和锥形接口应与管身连接为一体，管身无断裂。 【无菌】产品应无菌； 【包装】塑料袋包装。 6、手动吸痰器（1套） 【外观】内外壁光滑，无毛刺、锐角，操作灵活。 【技术指标】极限负压值：0.06Mpa；拉杆最大拉力90N（9Kg）；储液瓶容积：80mL。 【包装】塑料袋包装。 7、气管插管（1个） 【外观】管身光洁、套囊壁光滑无飞边，充气管光洁无异物。 【组成】产品由气管插管主管、可充起套囊、充气管、指示气囊、气阀、插管接头组成。 【菌检】应为无菌。 【包装】纸塑包装，规格为1根/袋。 8、丁字式开口器（1个） 【尺寸】应为130mm，允差±2mm； 【性能】丁字式开口器主要由左右撑杆、螺钉、调节架以及蝶形螺钉等组成；产品应有足够的强度；产品的螺钉固定应牢固，蝶形螺钉旋转应轻松、无滑牙，撑开杆开闭灵活，无卡塞现象。 9、纱布绷带剪（1把） 【外观】医用剪螺钉当闭合或打开时螺钉不应更动；刃口不应有崩刃，闭合或打开时不应有咬口或卡住现象；开闭应灵活，刃口接触点在不小于距头端三分之二刃口的长度处；外表面应无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹，闭合后二片头端应彼此遮盖且无过头现象。 【尺寸】应为140mm，允差±2mm。 【性能要求】剪切应顺利，不应有明显变形、裂纹现象；试验材料切边应整齐，不应有撕裂现象。 【硬度】刃口硬度为50HRC-58HRC。 10、舌钳（1把） 【外观】钳子应对称，外表应无锋棱、毛刺、裂纹。唇头齿、锁止牙应清晰完整，不应有缺损现象。 【尺寸】应为170mm，允差±2mm。 【性能】舌钳由头部、鳃部、杆部、蛋形指圈和锁止牙等组成，分左片钳、右片钳，利用中间鳃轴铆钉铆接；钳子应有良好的弹性和牢固性；钳子锁止牙全部锁合时，唇头齿应闭合，头部二片应无偏移，头部及环的周围应圆钝；钳子螺钉应固定在左片上，当钳子开闭时螺钉不应跟动。 11、压舌板（1个） 【外观】本品为不锈钢材质，表面光滑，无锋棱、毛刺、斑痕等缺陷。 【规格尺寸】长度为14cm，厚0.85mm。 12、简易呼吸器（1套） 【外观】产品应无明显裂纹、瑕疵、划痕、污渍。腔道内应无肉燕可见性异物和油渍。 【尺寸】球体长210mm，外径131mm，允差±10mm，氧气管连接长度＞2m，病人转向接头为15mm的内圆锥和22mm的外圆锥，面罩接头为22mm的内圆锥和15mm的外圆锥。 【组成】主要由病人阀、复苏球囊、进气阀、面罩、储气袋、氧气管等组成。 【指标】限压阀压力为50±10cmH2O,吸气阻抗和呼气阻抗在50L/min下＜5cmH2O,病人阀接头口径为15mm/22mm；通气频率为1-50次/min。 【包装】采用塑料袋包装。 13、医用手电筒（含电池）（1个） 【外观】蓝色外壳，放出黄光，外观无明显杂质、凹陷、凸点等缺陷。 【材质】外壳应为铝合金材质。 【尺寸】直径为1.2cm，长度为13.5cm。 【包装】白盒包装，规格为1支/盒。 14、玻璃体温计（1支） 【外观】玻璃管应透明光滑，不允许有妨碍读数的擦毛、斑点、气线、气泡等缺陷；感温泡的玻璃不应有影响牢度的划痕、气线、气泡、擦毛等疵病；感温泡内不得有玻璃碎屑等杂质。 【规格尺寸】长11.5cm，允差±0.5cm。 【包装】塑料盒单独包装。 15、呼吸面罩（2个） 【外观】表面清洁，无污点；膜、吸咀（或滤布）应色质一致。 【材质】PVC膜、pp吹嘴。 【尺寸】PVC膜应符合20cm×20cm的规定,尺寸允差为±5％。 【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装。 16、医用纱布块（小号）（5片） 【外观】纱布块折边应平整，手感柔软，外观应白净无异味，无明显斑渍，杂质及破洞等；缝制型纱布快应针脚均匀，缝线整齐，无跳针或漏针等现象。 【尺寸】应符合7.5cm×7.5cm-8层,且成型尺寸允差为±0.5cm。 【无菌】应无菌。 【环氧乙烷残留量】应不大于10mg/kg。 【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装；产品标识符合医疗器械行业规定。 17、医用弹性绷带（2卷） 【外观】织物应清洁、边缘平整，不允许跳针、并丝，缺纬和杂物；绷带色泽均匀，每卷不得有拼接；绷带卷两端面平整，无明显散离现象。 【尺寸】应符合8cm×400cm,宽度误差为±0.3cm,绷带伸展长度≥每种规格标准要求（伸展长度±20cm）。 【包装】采用OPP袋独立包装，产品标识符合医疗器械行业规定。 18、自粘弹性绷带（2卷） 【外观】平整洁净、涂胶均匀、边缘整齐。 【单位面积质量】≥60g/m2。 【拉伸长度】≥450cm。 【宽带】50±3mm。 【包装】塑料袋包装。 19、创可贴（10片） 【外观】应清洁、平整、无污染、无杂质；胶面应洁净，无杂质。 【尺寸】应符合72mm×19mm的规定,误差为±0.2cm。 【吸水速率】水滴在2秒内吸收。 【吸水量】不小于吸收垫自身重量的5倍。 【剥离强度】应不低于1.0N/cm。 【持粘性】应不大于2.5mm。 【包装】采用医用淋膜纸、医用透析纸包装，十片装，且每片包装应无破损；产品标识符合医疗器械行业规定。 20、医用透气胶带（2卷） 【外观】应洁净、厚薄均匀、无色差、异味、污渍等缺陷。 【尺寸】应符合1.25cm×450cm的规定,宽度允差为±0.3cm,长度允差为±5cm。 【剥离强度】180度剥离强度应大于5N/2.5cm。 【持粘力】<2.5mm。 【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装；产品标识符合医疗器械行业规定。 21、弹力帽（2个） 【外观】应光洁、平整、松紧一致、表面无色差、无污渍、针距均匀、无漏针、网孔无断线。 【材质】应由氨纶包缠纱与涤纶低弹丝纺织而成。 【拉伸比】自然长度和拉伸长度之比应达到1：1.5。 【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装；产品标识符合医疗器械行业规定。 22、三角绷带（2包） 【外观】应洁净、无破损，厚薄均匀，手感柔软。 【材质】应为无纺布。 【尺寸】应为96cm×96cm×136cm，尺寸允差±3cm。 【饱和吸水量】≥138g。 【每平方米质量】30g（±3g）。 【包装】应采用医用淋膜纸、医用透析纸独立包装；产品标识符合医疗器械行业规定。 23、一次性使用医用橡胶检查手套（2副） 【外观】应洁净、色泽均匀；无异味、明显乳胶颗粒等缺陷。 【材质】 用天然橡胶胶乳制造。 【性能】弹性和隔离性能符合要求，穿戴舒适。 【尺寸】应符合L号的要求。 【无菌】应无菌。 【包装】产品采用医用纸塑包装，包装无破损。 24、酒精棉球（1瓶） 【外观】棉球应色泽洁白、无污染、无色斑、吸收酒精充分。 【酒精浓度】棉球中乙醇的浓度应为75％。 【密封性】棉球浸泡封袋后，封口严密，无渗漏，无挥发。 【装量】浸泡封装后净重量应为35g±2g。 【包装】塑料瓶装。 25、碘伏棉球（1瓶） 【外观】棉球色泽应为红棕色；吸收碘伏溶液充分。 【材质】由薄型非织造布和0.4%聚维酮碘溶液配制。 【密封性】棉球浸泡封装后，封口严密，无渗漏，无挥发。 【装量】浸泡封装后净重量应为35g±3g。 【含量测定】棉球中碘伏溶液含聚维酮碘按有效碘计应为0.40-0.55％。 26、急救手册（1本） 【外观】印刷清晰，装订正确，无缺页、倒页；橙色157C，24P，骑马钉装订；表面覆哑膜，封二封三为空白； 【尺寸】应为140mm×86mm,尺寸允差±2mm。 【材质】157克铜板纸。 27、健康急救卡（1张） 【外观】印刷内容清晰。印刷红色，圆角，不覆膜； 【尺寸】90×55mm，尺寸允差±1mm； 【材质】200g白卡纸。 28、售后服务卡（1张） 【外观】印刷内容清晰，折叠整齐，橙色1505C，封面封底覆哑膜； 【材质】200g铜版纸。 29、配置清单（1个） 【外观】印刷内容清晰。 30、外箱（1个） 【外观】外箱外观应色泽均匀、表面光洁，放置平稳；应无明显污渍，刮痕；锁扣应操作灵活，无锈斑、锋棱；拎手位置应准确、美观； 丝印内容、颜色、尺寸应符合标准；丝印应端正，文字、图标清晰、工整； 【颜色】银色 【材质】铝塑板、铝合金框架 【尺寸】500×380×187mm | 3 | 个 | 3650 |
| 商务要求： |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 一、免费质保期： 1、除有特殊要求外，其他所有货物至少免费质保两年(若厂家免费质保期超过两年的,按厂家规定保修)；同时提供产品“三包”服务、定期回访服务、终身上门维修服务，其余按供应商提交的售后服务承诺书执行。 二、交付使用期及地点： 1.交付使用期：自合同签订之日起，30天内交付使用。 2.交付地点：灌阳县采购人指定地点。 三、售后服务的内容和措施 1.采购范围内的货物免费送货上门。 2.维修响应：在质量保修期内，供应商在收到采购人报修电话后，应在12小时内赶到现场，并免费维修更换有缺陷的货物或部件，若现场不能解决，应最多不超过48小时解决。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 验收合格后支付中标合同价95%货款（无息），其余5%的货款在验收之日起一年后10个工作日内一次性付清余款（无息）。 |  |  |  |
| 验收标准 |  | 1.采购人或委托的监理人，组织需方对待交货物依照招标文件的技术规格进行现场验收，质量、规格、性能、外观达到技术要求的，给予签收，验收不合格的不予付款。中标供应商应按招标文件的技术规格要求进行供货，质量符合国家现行质量合格标准。 2.中标供应商若提供的产品与采购需求及投标文件中承诺的不一致时，则按虚假应标处理，将上报灌阳县财政局政府采购监督管理办公室，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》将其列入黑名单，由政府采购监管部门对其处罚1-3年内不得参加政府采购项目活动。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.规格参数为固定值的允许尺寸正负偏离百分之二。 2.本次投标核心产品为第43项号“便携式呼吸机”。 |  |  |  |
| 注意事项 |  | 1.本项目政府采购预算金额为贰佰万元整（￥2000000.00），投标总报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 2.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |

- 第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术参数、项目实施方案、售后服务、信誉、政策功能等方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1.价格分………………………………………………………………………………………………满分50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①对投标人认定为小型和微型企业且所投产品为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；

②投标人为大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标的，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（含30%）的（投标人须于《联合投标协议书》中明确约定小型、微型企业的协议合同金额及所占比例，该金额应与投标报价表所报金额对应一致），联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；

③除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）以进入评标的最低的评标报价为50分。

最低投标人评标报价金额

（4）投标人价格分 =                                    　　× 50分

投标人评标报价金额

2.技术参数分…………………………………………………………………………………………满分10分

（1）基本分：评委根据招标文件要求，完全满足招标文件实质性要求的，即得基本分10分。

3.项目实施方案分………………………………………………………………………………………满分21分

由评标委员会根据投标人投标文件中项目实施方案的科学性、可行性、可操作性、针对性等方面进行综合评定，并在各档次内独立打分，项目实施方案至少包括以下内容：运输、人员安排、实施进度控制、验收方案、验收文档目录、质量保证措施等内容）。

一档（0～7分）：投标人的项目实施方案进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等描述简单、不完整、基本可行、无针对性的；

二档（7.1～14分）：投标人的项目实施方案进度安排较合理，且有较详细的相关保障措施；对各项关键工作安排较合理；对本项目的风险预见、风险应对措施较好；项目管理方案较详细、完整，组织机构安排较合理，人员有保障，分工与职责较明确，整个实施方案较详细、完整，且具有可行性、可操作性的；

- 三档（14.1～21分）：投标人的项目实施方案进度安排合理，且有详细的相关保障措施；对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施合理；项目管理方案详细、完整，组织机构安排合理，人员有保障，分工与职责明确，整个实施方案详细、完整，且具有可行性、可操作性、针对性的。

4.售后服务分…………………………………………………………………………………………满分13分

由评委在打分前根据投标人售后服务的完整性、可行性、故障响应时间、人员培训、备件供应、定期回访检查、免费保修期限、本地化售后服务措施、其它优惠方案等方面情况确定，评委依照各投标人售后服务等级评定情况在确定档次内独立打分。

一档（0～4分）：售后服务的完整性、可行性内容简单，陈述不够详细、具体、完整。

二档（4.1～9分）：售后服务的内容较详细，具完整性、可行性，有具体的故障响应时间、人员培训、定期回访检查、免费保修期限。

三档（9.1～13分）：售后服务的内容详细、具完整性、可行性，有具体的故障响应时间、人员培训、备件供应、定期回访检查、免费保修期限、本地化售后服务措施具有合理性、科学性；保修期外维修方案详细、有具体的解决办法和措施；其他有利于本项目优惠措施。

- 5.信誉分…………………………………………………………………………………………………满分4分

（1）投标人2017年以来具有同类业绩的相关证明材料。每个1分，满分2分。（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的合同复印件为准，并能清晰反映服务名称、种类、金额）。

（2）售后服务保障分：投标人注册地在桂林市的或投标人在桂林市设有固定售后服务机构或办事处或承诺中标后成立售后服务机构的【以提供相关有效证明材料（可以是：营业执照副本复印件或场地租赁合同或房产证复印件或承诺书等相关有效证明材料）复印件为准】，得2分。

6.政策功能分……………………………………………………………………………………………满分2分

（1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明复印件），得1分。

（2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），得0.5分。

（3）认定为使用广西工业产品80%以上的得0.5分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

7.综合得分＝1+2+3+4+5+6

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

- 第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家及品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　   　　　　（￥　　　　元）人民币。

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为                。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付使用期：自合同签订之日起，30天内交付使用；

交付地点：灌阳县采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　日内及时予以解决。

第七条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条　付款方式

验收合格后支付中标合同价95%货款（无息），其余5%的货款在验收之日起一年后10个工作日内一次性付清余款（无息）。

第十条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额　5　%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其他违约行为按违约货款额　5  %收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向灌阳县人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经灌阳县财政部门审批，并签订书面补充协议报灌阳县财政局政府采购监督管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十四条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十五条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送灌阳县财政局政府采购监督管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 第六章 投标文件（格式）

投标文件目录

一、投标报价表

二、资格性响应证明材料

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2020年8月-2020年10月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳2020年8月-2020年10月的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

（5）供应商相应有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》复印件（必须提供）；

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格偏离表（必须提供）；

（2）“货物采购需求”需提供的有效证明文件：（按采购需求详细列明）；

（3）项目实施方案（如有请提供，格式自拟）；

（4）投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（5）项目实施人员一览表（如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的2020年8月-2020年10月社保证明复印件）；

- （6）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- （7）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；

（8）投标人2019年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（9）投标人2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（10）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

（11）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（12）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

（13）中小企业声明函（见附件）【如供应商属于小型、微型企业的，供应商应按照工信部联企业（2011）300 号文的划分标准进行如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。】（如有，请提供）；

（14）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

（15）其他有效证明文件的复印【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准）】（如有，请提供）；

（16）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

一、投标报价表

投标报价表（格式）

致：广西鼎誉工程咨询有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本     份，并做出如下报价：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费质保期: |  |  |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

投标日期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

二、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳2020年8月-2020年10月的社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳2020年8月-2020年10月的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

授权委托书（格式一）

- 致：广西鼎誉工程咨询有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                   　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳2020年8月-2020年10月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

- 致：广西鼎誉工程咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                  　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳2020年8月-2020年10月的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

- 致：广西鼎誉工程咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

5.供应商相应有效的《医疗器械经营企业许可证》（或第二类医疗器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》复印件（必须提供）

三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.技术规格偏离表（必须提供）

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

2.“货物采购需求”需提供的有效证明文件：（按采购需求详细列明）

3.项目实施方案（如有，请提供，格式自拟）

4.投标人的售后服务承诺书（含免费保修期、交付使用期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）

售后服务承诺书（格式）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

5.项目实施人员一览表（如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的2020年8月-2020年10月社保证明复印件）

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

6.节能方面的证书复印件（如有，请提供）

7.环保方面的证书复印件（如有，请提供）

8.投标人2019年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）

9.投标人2017年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

10.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

11.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

12.投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）

附件：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，

本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  |  | 占投标总价比例 |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

13.中小企业声明函（见附件）【如供应商属于小型、微型企业的，供应商应按照工信部联企业（2011）300 号文的划分标准进行如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。】（如有，请提供）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

15.其他有效证明文件的复印【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准）】（如有，请提供）

16.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。