目   录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	2

第三章  招标项目采购需求	16

第四章  合同文本（格式）	49

第五章  投标文件格式	56

第六章  评标办法及评分标准	71

第一章  招标公告

广西途盛建设项目管理有限公司关于月饼小镇科技研发楼项目-智能系统设备采购及安装公开招标公告【政采编号：(货物类)2020112】

项目概况

月饼小镇科技研发楼项目-智能系统设备采购及安装的招标项目的潜在投标人应在北海市公共资源交易中心合浦分中心（合浦县政务服务中心六楼）获取招标文件，并于2020年7月27日北京时间9时30分前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：BHZC2020-G1-20001-GXTS

项目名称：月饼小镇科技研发楼项目-智能系统设备采购及安装

预算金额：柒佰壹拾万伍仟玖佰叁拾元叁角玖分（￥7105930.39）

采购需求：本次采购范围为科技研发楼的楼宇自控系统、停车场管理系统、舞台灯光及舞台设备及幕布等，包括供货、安装、调试及后期服务，具体内容详见招标文件；

合同履行期限：自采购合同签订后，接到采购方通知之日起90日历天内完成供货、安装、调试及后期服务。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、在国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购项目，要求经营范围必须包含本次采购的所有内容，并具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动；

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（4）《财政部国家发展改革委关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库[2004]185号）；

（5）《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》(财库[2006]90号)。

## 三、获取招标文件

## 时间：2020年7月7日至2020年7月14日，上午9:00-12:00；下午3:00-5:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：北海市公共资源交易中心合浦分中心（合浦县政务服务中心六楼）

方式：符合本公告资格要求的投标人，由单位的法定代表人或授权委托人持以下资料报名：1、单位介绍信；2、企业法定代表人身份证明书；3、法定代表人身份证；4、授权委托书（含委托人身份证，委托报名时提供）；5、按国家规定三证合一的有统一社会信用代码的营业执照；6、企业近半年内依法缴纳的社会保险证明材料；7、企业近半年内依法缴纳税费或依法免缴税费证明；以上资料验原件收复印件一份，属复印件的均需加盖单位公章。已购买招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

售价：招标文件每本售价人民币500元，招标文件售后不退。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

## 投标人应于2020年7月27日9时30分前将投标文件密封送交到北海市公共资源交易中心合浦分中心（合浦县政务服务中心六楼）开标室，逾期送达的将予以拒收，未密封作无效投标文件处理。

## 本次招标将于2020年7月27日9时30分在北海市公共资源交易中心合浦分中心（合浦县政务服务中心六楼）开标室开标，参加开标的法定代表人或委托代理人必须持证件【法定代表人凭资格证书和身份证或委托代理人凭授权委托书和身份证】依时到达指定地点参加开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

网上公告媒体查询：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

## 1.采购人信息

名    称：北海市合浦金镰投资有限公司

地    址：广西合浦县

联系方式：庞工   0779-7026691

## 2.采购代理机构信息

名    称：广西途盛建设项目管理有限公司

地    址：广西壮族自治区北海市金癸领海郡5幢1单元2503号

联系方式：张工   18177928847

采购单位：北海市合浦金镰投资有限公司       采购代理机构：广西途盛建设项目管理有限公司

2020年7月7日                                                2020年7月7日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：月饼小镇科技研发楼项目-智能系统设备采购及安装 项目编号：BHZC2020-G1-20001-GXTS |
| 2 | 投标人的法定代表人（或负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3.招标代理服务费的收取（适用于收取服务费的社会代理机构）。招标代理机构按规定向中标人收取招标代理服务费。签订合同前，中标人应向招标代理机构一次性付清招标代理服务费。代理服务收费标准，按照发改价格〔2015〕299号文件规定，实行市场调节价。 |
| 4 | 投标保证金（人民币）：捌万元整（￥80000.00元）(须足额交纳) 投标人必须在投标文件递交截止时间前以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函或转帐等非现金形式（不接受以个人名义交纳的投标保证金）到达指定账户。 投标保证金交纳指定账户： 账户名称：广西途盛建设项目管理有限公司北海分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司北海海城支行 银行帐号：45050165511500000799 |
| 5 | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当于获取招标文件七日内，以书面形式要求招标招标单位作出书面答疑、澄清； |
| 6 | 投标文件组成：开标一览表一份；投标文件正本一份；副本四份，投标文件电子档一份（U盘）。 |
| 7 | 投标截止时间：2020年7月27日9时30分，地点：北海市公共资源交易中心合浦分中心（合浦县政务服务中心六楼）开标室 |
| 8 | 开标时间：2020年7月27日9时30分截标后，地点：北海市公共资源交易中心合浦分中心（合浦县政务服务中心六楼）开标室 |
| 9 | 评标方法及评分标准：综合评分法 |
| 10 | 中标通知书及中标公告：招标代理机构在招标人依法确定中标人之日起2个工作日内发出中标通知书，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）发布中标公告。 |
| 11 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，招标人或者招标代理机构应当自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府招标合同签订之日起五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 投标人提供保证金收据和本单位开户银行及账号后，广西途盛建设项目管理有限公司以电汇或转账方式退还投标保证金。 |
| 12 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起30日内。 |
| 13 | 招标资金来源：多渠道筹措 |
| 14 | 付款方式：自合同签订之日起，货款原则上按供货安装的进度按月工程量80%支付，待中标供应商完成全部产品供货、安装、调试且所供产品通过采购方验收合格后，采购方支付货款至95%；余下5%作为质保金，待保修期满后由采购人在7个工作日内一次性付清给中标人。 |
| 15 | 投标文件有效期：六十日 |
| 16 | 本招标文件的解释权属招标单位。 |

投标人须知

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于北海市合浦金镰投资有限公司关于月饼小镇科技研发楼项目-智能系统设备采购及安装招标项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标单位是指组织本次招标的招标人及招标代理机构。

2.“供应商”系指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

3.“投标人”系指响应招标并符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

4.“产品”系指投标人按招标文件规定，向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8．“投标保证金”根据《中华人民共和国政府招标法》第三条，《中华人民共和国政府招标法实施条例》第三十三条，财政部《政府招标货物和服务招标投标管理办法》第三十六条、第三十七条、第七十五条的规定，投标保证金，是政府招标公开招标项目的投标人，依照招标文件的规定，向招标招标单位交纳一笔款项，以这笔款项担保投标人在投标活动中不发生违法违规、违反程序或者不诚信的行为，如果发生了违法违规、违反程序或者不诚信的行为，则无权要求退还投标保证金，如果没有发生违法违规、违反程序或者不诚信行为，招标招标单位应当退还投标保证金。

9.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）政府招标合同的转包与分包

1.本项目政府招标合同不允许转包。

2.本项目政府招标合同不可以分包。

- （七）特别说明：

▲1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或分标的政府招标活动。

▲2.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商提供的是同一品牌、同一型号产品的，应当按一个供应商计算。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

- 多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上款规定确定其中一家为有效供应商。

▲3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的招标项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标或中标无效，并报监管部门查处。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.招标公告；

2.投标人须知；

3.招标项目招标需求；

4.政府招标合同主要条款；

5.投标文件格式；

6.评标办法及评分标准。

（二）投标人的风险

▲1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性的响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

▲2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、招标货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2. 招标人或者招标代理机构将以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的潜在投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标代理机构（简称）以法定形式发布。

5.招标人或者招标代理机构可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在财政部门指定的政府招标信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

注：招标招标单位根据项目的实际情况，应当明确联合体各方在投标文件中提供的材料。

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成（要求装订成一本；投标报价文件中的《开标一览表》单独包装、密封递交）。

1.资信及商务文件：

▲（1）投标保证金交纳的相关证明复印件（必须提供）；

▲（2）投标声明书(格式见第五章，必须提供)；

▲（3）法定代表人身份证复印件，法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第五章)（必须提供）；

▲（4）按国家规定三证合一的有统一社会信用代码的营业执照副本复印件；（必须提供，原件备查）；

▲（5）投标人近半年内连续六个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；

▲（6）投标人近半年内连续六个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；

▲（7）“信用中国”网站和中国政府采购网无失信记录信息网站打印页（必须提供）；

▲（8）投标人参与政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（必须提供）；

▲（9）商务响应表（格式见第五章）；（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

▲（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）广西（工业）产品声明函；

（13）近三年来同类项目成功的业绩（投标人同类项目的合同复印件）；

（14）近两年财务审计报告；

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（17）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（18）投标人情况介绍；

（19）其他评分办法所涉及到的材料。

2.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解，技术方案；

▲（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务承诺书（应根据项目实际要求体现如：售后服务的完整性，合理性，便捷性及技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（格式自拟，必须提供）；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

3.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第五章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第五章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第五章）。

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书必须由法定代表人(负责人)和委托代理人签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人(负责人)或委托代理人签名并加盖单位公章。

特别说明：①招标文件要求提供的的各种复印件，必须加盖投标人印章，否则其无效（含正、副本，正本与副本不一致的，以正本为准）。

②招标文件要求“必须提供”的证明等材料，投标人必须全部提供，缺一不可，否则投标无效。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1. 投标人可就《项目需求和说明》中的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标报价无效。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.如投标人的投标报价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，应当在评标委员会规定的期限内提供书面文件予以说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以拒绝，评定其报价无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效，有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

1.投标人必须按规定交纳投标保证金。否则，其投标无效。

2.保证金交纳形式：投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式（不接受以个人名义交纳的投标保证金）等形式交至：

开户名称：广西途盛建设项目管理有限公司北海分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司北海海城支行

账    号：45050165511500000799

注：不按指定账户交纳的，视为未缴纳投标保证金。

3.对未按招标文件要求交纳投标保证金的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

4. 办理投标保证金手续时，必须在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号。

5.未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起五个工作日内退还，中标人的投标保证金自政府招标合同签订之日起五个工作日内退还，不计利息。投标人持招标代理机构开具的收据原件及转帐资料到财务部办理。

6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）投标人与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，并编制目录、标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按将投标文件装订成册，其中正本一份，副本四份，投标文件电子档一份（U盘或光盘）。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将投标文件正、副本（正本一份、副本四份）、投标文件电子档一并装入到一个投标文件袋内加以密封，在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人(负责人)、委托代理人签字等均可】。投标文件的密封以文件袋无明显缝隙露出袋内文件表述内容且封口处有密封签章为合格。

开标一览表（格式见第五章，所投分标的开标一览表应合并装订成一份）一并装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件表述内容），单独递交。

投标文件的正、副本的每一册（每一本）的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件、技术文件、报价文件；开标一览表）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）未按照招标文件要求密封、签字和盖章的，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）应交未交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以招标代理机构财务部出具的《招标文件购买名单及保证金收缴情况表》记录情况作为评标依据）；

（10）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2.在技术评标时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 / 项以上；（不接受负偏离）

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的（注：招标人要求提交唯一投标方案时适用，如招标人要求提供备选方案的此条删除）。

3.在报价评标时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出招标预算金额，招标人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

（九）废标

1.招标招标项目出现下列情形之一的，将予废标：

⑴截标后整个招标项目的投标人不足三家的或实质性响应不足法定三家的；

⑵出现影响招标公正的违法、违规行为的；

⑶投标人的报价均超过了招标预算，招标人不能支付的；

⑷因重大变故，招标任务取消的。

2.废标后，招标代理机构将把废标理由通知所有投标人。

四、开标

（一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表应持相应身份证明、法定代表人授权委托书参加开标会并签到。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由招标代理机构组织和主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍项目情况和到会人员名单，宣布开标纪律；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表、参加开标的监督人员，或者招标招标单位委托的公证机构检查投标文件密封情况并签字确认；

5.唱标：招标代理机构工作人员当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件规定需要宣读的其他内容；未宣读的投标价格和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认；

6.招标代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者投标人代表拒绝签字确认的，不影响评标过程；

注：(1)当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，招标代理机构将按政府招标管理的有关规定处理；

(2)开标后，某分标投标人不足3家的，招标代理机构将按政府招标管理的有关规定处理。

7.宣布开标会结束，招标人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、评标

（一）组建评标委员会

本招标招标项目的评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.投标文件初审（初审分为资格性检查和符合性检查），由招标代理机构协助评标委员按下列步骤进行：

(1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

(2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询问，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）招标代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则评标，不带任何倾向性和歧视性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）招标代理机构将在评标结束后二个工作日内将评标报告送达招标人，招标人自收到评标报告之日起五个工作日内在评标报告中推荐的中标候选供应商按顺序确定中标供应商。招标人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）招标代理机构自中标供应商确定之日起二个工作日内，向中标供应商发出中标通知书，同时在中国政府采购网、广西政府招标网上发布中标公告，招标文件随中标结果同时公告。

（三）投标供应商对中标公告有异议的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标人委托的招标代理机构提出质疑。招标人或招标人委托的招标代理机构应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（四）招标代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评审得分最高的投标人。

（二）签订合同

1.投标人收到中标通知书后，应按中标通知书中规定的时间、地点与招标人签订合同。

2.由于中标供应商放弃中标或未按规定签订合同（招标人原因除外），则按中标人违约处理。（招标代理机购简称）将取消该中标决定，不予退还该中标人的投标保证金，中标人应当依法承担法律责任。

3.中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府招标合同的，招标人可以确定排名第二位的中标候选供应商并与其签订政府招标合同，以此类推。

八、履约保证金

无

九、质量保证金

质量保证金由招标人向中标供应商收取，其金额不超过合同金额的10%，具体约定见合同。

十、其他事项

（1）招标代理服务费的收取。招标代理机构按规定向中标人收取招标代理服务费。签订合同前，招标人应向招标代理机构一次性付清招标代理服务费。代理服务收费标准，按照发改价格〔2015〕299号文件规定，实行市场调节价。

（2）解释权：本招标文件解释权属招标人或招标代理机构。

（3）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

招标代理机构：广西途盛建设项目管理有限公司

邮政编码：536100

通讯地址：广西途盛建设项目管理有限公司北海分公司（广西壮族自治区北海市金癸领海郡5幢1单元2503号廉州大道与东较场东路交汇处）

电话/传真：18177928847

第三章  招标项目招标需求

说明：

一、下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本项目设备及设备配件安装清单表中参考品牌型号及技术参数要求不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

三、评标时如果发现下表中“规格、技术参数及性能配置要求”中含有某一品牌特有的技术参数或限制要求，评标委员会有权将其不作为实质性要求的技术参数。

四、本项目设备及设备配件安装清单表中标注★号的内容为实质性技术参数和要求，投标时必须满足或优于，（需要投标人提供原厂家授权书和原厂家服务承诺书，为了相应国家节能减排政策，LED显示屏厂家还需要提供国家节能认证证明文件，加盖工厂公章，网络运维平台需要提供公安部检测报告，加盖原厂公章），否则投标无效。

五、本项目的招标总预算为人民币柒佰壹拾万伍仟玖佰叁拾元叁角玖分（￥7105930.39），其中，室内监控系统预算上限价为人民币壹佰壹拾陆万捌仟玖佰贰拾贰元叁角整（￥1168922.30），楼宇自控系统预算上限价为人民币陆拾玖万捌仟伍佰肆拾伍元玖角贰分（￥698545.92），停车场管理系统预算上限价为人民币壹拾叁万壹仟捌佰叁拾元陆角贰分（￥131830.62），多媒体会议系统预算上限价为人民币壹佰捌拾万零陆仟零柒拾陆元玖角玖分（￥1806076.99），舞台灯光预算上限价为人民币壹佰壹拾伍万壹仟零壹拾肆元壹角陆分（￥1151014.16），舞台设备及幕布预算上限价为人民币贰佰壹拾肆万玖仟伍佰肆拾元肆角整（￥2149540.40），投标人的报价不得超过采购预算上限价，否则投标无效。

六、本项目为月饼小镇科技研发楼项目-智能系统设备采购及安装，本次采购范围为科技研发楼的监控系统、楼宇自控系统、停车场管理系统、多媒体会议系统、舞台灯光及舞台设备及幕布等，包括供货、安装、调试及后期服务。含设备，随机备品备件、易损件、专用工具的供应、符合运输的包装、运输至工地现场、现场卸车、现场运输、安装施工、调试、检测、成品保护、运行前的培训和工作现场培训及其他有关技术服务、并经采购人验收达到合格标准，直至设备达到正常运行以及保修、售后服务等全部工作。

室内监控系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 宽动态网络高清快球 | 台 | 5 | 支持1080P 支持远红外，红外150mm 1/3"CMOS 日夜型H.265 20倍变焦 含高清快球支架及安装辅材 |
| 2 | 高清网络红外半球 | 台 | 102 | 支持1080P 支持低照度，宽动态 1/2.8"CMOS 支持红外 支持H.265/H.264/M-JPEG 定焦镜头可选 含支架及安装辅材 |
| 3 | 红外高清网络枪式摄像机 | 台 | 43 | 支持1080P 支持低照度，宽动态 1/2.8"CMOS 支持红外 支持H.265/H.264/M-JPEG 定焦镜头可选 含壁装支架及安装辅材 |
| 4 | 电梯专用摄像机 | 台 | 11 | 支持1080P 支持低照度，宽动态 1/2.8"CMOS 支持红外 支持H.265/H.264/M-JPEG 2.8mm定焦镜头 含安装辅材 |
| 5 | 专用电源 | 只 | 11 | 安全稳定 多接口输出 12VDC5A |
| 6 | 超五类网线 | m | 305 | 无氧铜线芯 八芯双绞 |
| 7 | 电源线 | m | 200 | 导体材质：无氧铜 绝缘材质：环保聚氯乙烯 截面：2*1.5 |
| 8 | 电源线 | m | 200 | 导体材质：无氧铜 绝缘材质：环保聚氯乙烯 截面：3*2.5 |
| 9 | 光跳线（含熔接） | 条 | 80 | 插芯：陶瓷 回波损耗：≥50db 长度：1M |
| 10 | 光缆分线盒 | 个 | 20 | 8口 |
| 11 | 光纤配线架 | 台 | 2 | 端口数：24 产品类型：标准19英寸机架式 |
| 12 | 12芯光缆 | m | 200 | 芯数：12 多模 |
| 13 | 桥架 | m | 120 | 尺寸：200*100 材质：镀锌 壁厚：2.0 |
| 调度室显示系统 |  |  |  |  |
| 14 | 46寸液晶拼接屏显示单元 | 块 | 18 | 支持屏幕尺寸46寸 显示类型TFT-LED 支持最大分辨率1920×1080 包含所有设备，且含安装调试运输培训等支持拼缝3.5mm 点距0.53025mm×0.53025mm 可视面积1021.98mmx576.57mm 最大亮度500cd/m² 含安装辅材 |
| 15 | 机柜PDU防雷插座 | 个 | 20 | 线长不小于1.6米 8孔 插孔电流10A |
| 16 | 琴台 | 套 | 1 | 1.0*3m 木包边 |
| 17 | 空调 | 台 | 1 | 大3P 立柜式 定频冷暖 |
| 18 | UPS主机 | 台 | 1 | 机架式 10KVA |
| 19 | 蓄电池 | 支 | 16 | 12V100AH |
| 20 | 电池柜 | 套 | 1 | 配套 |
| 21 | 配电模块 | 套 | 1 | 配套 |
| 22 | 工业连接器 | 套 | 5 | 支持航空插头 支持16A |
| 23 | 电脑 | 台 | 1 | i5-9400F 8G 1T+256G SSD 2G独显 23英寸显示器 |
| 24 | 存储服务器 | 台 | 4 | 最大支持接入64路1080P， 可内置8块硬盘 |
| 25 | 4路解码器（机架式） | 块 | 5 | 支持ONVIF、GB28181协议， 兼容不同厂商的产品 |
| 26 | 视频管理软件 | 台 | 1 | 支持所有视频的管理，切换，回放，实时调用功能 |
| 27 | 硬盘 | 台 | 32 | 6T 企业级 |
| 28 | 标准服务器网络机柜 | 台 | 27 | 冷轧钢板制作 九折型材框架 网络服务器机柜 600*800*2000 含机柜底座制作及安装 |
| 安防专用交换机 |  |  |  |  |
| 29 | POE交换机 | 台 | 19 | 支持POE/POE+供电-POE输出最大功率370W，电源最大功率450W； 理型，支持POE智能供电； 支持全息AI网络运维平台-标准版； 机架式； 交换容量256Gbps， 转发速率：全线速过滤转发96Mpps； 24个百兆POE电口(其中4个口可支持千兆POE供电）+2个千兆SFP光口； |
| 30 | 万兆强三层核心交换机 | 台 | 1 | 支持网管平台统一管理； 支持云端管理； 动态路由RIP、OSPF、BGP 千兆电口≥24个，千兆光口≥24个，固化万兆SFP+光口≥4个，Console口≥1， 2个电源插槽（标配1个热拔插式AC电源）；交换容量：598Gbps； 转发速率：全线速过滤转发252Mpps； |
| 31 | AC电源模块 | 台 | 1 | 220V交流电源模块-输入电压AC 100-240V-最大功率72W-支持热插拔 |
| 32 | 多模模块 | 台 | 36 | 千兆SFP多模模块-(850nm，0.55km，LC) |
| 33 | 全息AI网络运维平台-标准版 | 台 | 1 | ★全息AI弱电网络综合平台，6个10/100/1000M自适应RJ－45口、2个USB 2.0端口、1个Console口、1U机箱；默认自带200个TG交换机端口数管理，包含12个月升级服务，最大支持4000个端口数； 默认自带128个AP管理，可扩展至1024个 |
| 34 | 管理授权 | 台 | 1 | INMP-license-640-TG 640个交换端口数 默认含12个月升级服务 |
| 35 | 电脑 | 台 | 1 | i5-9400F 8G 1T+256G SSD 2G独显23英寸显示器 |

楼宇自控系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备及辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 电脑 | 台 | 1 | i7-9700 16G 256G SSD+2T GT730 2G 独显23英寸 |
| 2 | 打印机 | 台 | 1 | 三合一 满足打印、复印、扫描功能 |
| 3 | 楼宇自控平台 | 套 | 1 | 系统 |
| 4 | SQL2008R标准版企业级 | 套 | 1 | 系统配套软件 |
| 5 | 协议接口软件 | 套 | 4 | 开发 |
| 6 | 网络控制器 | 套 | 1 | ★TI AM3352：1000MHz ARM® CortexTM-A8处理器 1GB DDR3 SDRAM MICRO SD卡（4GB闪存：其中2GB可用于用户信息存储） 内置WIFI信号支持 USB A型接口用于系统备份和恢复 安全启动 板载2个以太网口—10/100 Mbps（RJ-45连接器） 板载2个带隔离RS-485接口 板载的现场总线扩展接口 实时时钟 |
| 7 | DDC控制器 | 台 | 17 | 支持以太网通讯的BACnet IP控制器 自由编程控制器 双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，布线更加灵活，降低安装成本 彩色可拆卸的接线端子，易于区分信号类型，使接线安装更加方便简单，降低出错率 控制器自带输入/输出点（8UI、4DI、4AO、5DO），并支持通过RS-485端口连接扩展模块 支持控制器之间点的连接，即”绑定”,调用更自如 增强的网络安全，高级安全加密标准 CE，BTL，UL，RoHS认证 |
| 8 | DDC控制器 | 台 | 2 | 支持以太网通讯的BACnet IP控制器 自由编程控制器 双以太网端口，同时支持星型和菊花链连接，布线更加灵活，降低安装成本 彩色可拆卸的接线端子，易于区分信号类型，使接线安装更加方便简单，降低出错率 控制器自带输入/输出点（8UI、4DI、4AO、5DO），并支持通过RS-486端口连接扩展模块 支持控制器之间点的连接，即”绑定”,调用更自如 增强的网络安全，高级安全加密标准 CE，BTL，UL，RoHS认证 |
| 9 | DDC控制器 | 台 | 4 | PUC I/O 扩展模块是支持以太网通讯的 BACnet IP 控制器扩展模块 I/O 模块通过RS-485总线与控制器相连 彩色可拆卸的接线端子，易于区分信号类型，使接线安装更加方便简单，降低出错率 自带输入/输出点（5UI、5DI、3AO、3DO），并支持通过RS-485端口连接控制器丰富点数组合 增强的网络安全，高级安全加密标准 CE，BTL，UL，RoHS认证 |
| 10 | DDC控制器 | 台 | 4 | PUC I/O 扩展模块是支持以太网通讯的 BACnet IP 控制器扩展模块 I/O 模块通过RS-485总线与控制器相连 彩色可拆卸的接线端子，易于区分信号类型，使接线安装更加方便简单，降低出错率 自带输入/输出点（5UI、5DI、3AO、3DO），并支持通过RS-486端口连接控制器丰富点数组合 增强的网络安全，高级安全加密标准 CE，BTL，UL，RoHS认证 |
| 11 | DDC模块 | 台 | 5 | PUC I/O 扩展模块是支持以太网通讯的 BACnet IP 控制器扩展模块 I/O 模块通过RS-485总线与控制器相连 彩色可拆卸的接线端子，易于区分信号类型，使接线安装更加方便简单，降低出错率 自带输入/输出点（6UI、2DO）, 并支持通过RS-487端口连接控制器丰富点数组合增强的网络安全，高级安全加密标准 CE，BTL，UL，RoHS认证 |
| 12 | DDC模块 | 台 | 5 | PUC I/O 扩展模块是支持以太网通讯的 BACnet IP 控制器扩展模块 I/O 模块通过RS-485总线与控制器相连 彩色可拆卸的接线端子，易于区分信号类型，使接线安装更加方便简单，降低 出错率 自带输入/输出点（6UI、2DO），并支持通过RS-488端口连接控制器丰富点数组合 增强的网络安全，高级安全加密标准 CE，BTL，UL，RoHS认证 |
| 13 | DDC控制箱 | 台 | 13 | 含变压器、继电器等低压配件及箱体组装、测试等 内置1个DDC |
| 14 | DDC控制箱 | 台 | 5 | 含变压器、继电器等低压配件及箱体组装、测试等 内置2-3个DDC |
| 15 | DDC控制箱 | 台 | 1 | 含变压器、继电器等低压配件及箱体组装、测试等 内置4-5个DDC |
| 16 | 液位开关 | 套 | 2 | SPDT，3m线缆 |
| 17 | 液位传感器 | 套 | 2 | 量程0-5m，5m线缆 |
| 18 | 风管温度变送器 | 套 | 16 | NTC20K，温度范围0~50℃ |
| 19 | 房间温湿度变送器 | 套 | 15 | NTC20K，温度范围0~50℃； 湿度输出信号0-10V或4-20mA； 工作电源24VAC/DC |
| 20 | 压差开关 | 个 | 32 | 40~400Pa |
| 21 | CO2变送器（室内） | 套 | 19 | 输出信号0-10V或4-20mA， 测量范围0~2000PPM； 工作电源24VAC/DC |
| 22 | CO变送器 | 套 | 4 | 输出信号0-10V或4-20mA， 测量范围0~250PPM； 精度±5%全量程； 工作电源24VAC/DC |
| 23 | 控制电缆 | m | 400 | RVV2*1.0 |
| 24 | 控制电缆 | m | 200 | RVVP3*1.0 |
| 25 | 供电电源线 | m | 400 | BVV3*1.5 |
| 26 | 收发器 | 套 | 27 | 支持单路或两路 千兆 |
| 27 | 16槽收发器机箱 | 套 | 2 | 双电源双风扇机架铝合金16槽插卡机箱， 19英寸 |
| 28 | 12芯光缆 | m | 600 | 芯数：12 单模 |
| 29 | 穿线管含盒接管接吊筋 | m | 2400 | 管径：Ø25 材质：镀锌 壁厚：1.5 |

停车场管理系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆进出口 |  |  |  |  |
| 1 | 双算法车牌识别机 | 台 | 4 | 支持视频触发及地感触发两种方式抓拍， 支持脱网脱服务器本机自动临时车计费功能 支持与服务器上下同步白名单功能 支持脱机后上线自动续传白名单功能 支持一键设置局域网内临机功能 支持第三方提前扫码出场缴费 支持出口扫码枪扫码支付停车费 1/2.8inch Sony cmos 分辨率1920×1080P/1600×1200 含安装辅材费用 |
| 2 | 300万像素高清镜头 | 台 | 4 | 300万像素6mm定焦镜头 F值=1.2 含安装辅材费用 |
| 3 | 护罩 | 套 | 4 | 15寸双玻隔舱室透镜护罩， 芬兰进口双玻璃隔离舱室透光率99% |
| 4 | 爆闪灯 | 套 | 4 | 4颗进口爆闪补光灯可实现爆闪、常亮、自动感应开关三种模式 含安装辅材费用 |
| 5 | 立柱 | 套 | 4 | 76mm直径，1.2米高，含万象鸭嘴支架，喷涂烤漆 含安装辅材费用 |
| 6 | 出入口显示屏 | 套 | 4 | ★支持语音与LED显示分开工作。 ★内置TTS万能语音文本，可任意编辑各种场景语音发布。 内置9V语音喇叭，声音可调节。 具有智能的文本分析处理算法，可正确的识别和处理数值、号码、时间日期 内部集成 20 种常见的提示音效 提供用于扩展 SPI flash 的接口，用来满足用户添加提示音的需求 支持多种控制命令，包括：合成、停止、暂停、继续 支持多种文本控制标记，提升文本处理的正确率 支持多种方式查询模块工作状态 支持 GB2312、GBK、BIG5、UNICODE 四种内码格式文本的合成 合成内容：任意的中文文本、英文字、数字符号 支持多场景自定义内容显示。 含安装辅材费用 |
| 7 | 全向直杆道闸 | 台 | 4 | 集光、电、机械控制于一体，操作灵活、方便，使用安全、可靠。 外壳采用加厚冷轧钢板（≥2mm），搭配室外型抗紫外线喷塑处理，整机坚固耐用； 采用一体化机芯搭配角度传感器检测闸杆的位置，精度高，运行平稳。 采用一体化涡轮蜗杆传动减速异步电机与精密的四连杆机构设计，有效减轻闸杆抖动， 减轻电机负荷，延长道闸的使用寿命； 采用微型电脑设置，具备起杆角度、延时落杆、遇阻返弹、485通讯、运行秒数等功能设置。 左右全向起落道闸，起落杆时间为3S-6S可调（1.5米-6米对应起杆速度不等）； 可遇阻反弹，闸杆在下落过程中，若遇到外力阻挡后，便会自动起杆，减免因失误带来的损伤； 手动锁闸结构，停电时可通过电机底部的手轮转动手动起落闸杆，不受限制； 可设置开优先防砸，闸杆在下落过程中，若遇紧急情况，无论是在开闸或关闸运行状态，只要接收到开闸信号，闸杆便会执行开闸动作； 含安装辅材费用 |
| 8 | 防砸地感系统 | 台 | 4 | 车辆单方向检测+50米地感安线圈 |
| 9 | 停车场收费管理终端 | 台 | 2 | 铝合金材质，独有的外壳散热技术，无需风扇散热，保证365天×24小时正常收费比对放行，设计使用寿命超过10W小时； 内置B/S架构+C/S架构，高主频处理器，网页权限设置管理,现场无需安装调试软件，通电通网整个车场即可运行 可自行设置车辆免费进出原因，收费员可加免费原因备注； 无牌车辆扫码进场、扫码出场缴费； 支持第三方一码多用二维码缴费、支持支付宝无感支付 支持二维码离场前支付停车费，车主支付完成后在限定的时候内不停车出场； 内置WIFI功能，支持有线无线联网功能，可实现远程升级维护，方便售后服务； 有效控制收费口操作人员使用无关软件，恶意删除文件破坏系统； 支持车辆黑名单功能； 支持园区测速抓拍与车辆进出口车牌识别联动功能； 可统一设置通行权限，方便管理车辆； 可自行设置人员管理权限功能，有效做到分级别管理车场； 可以实现局域网、广域网远程管理车场服务端； 含安装辅材费用 |
| 10 | 显示器 | 台 | 2 | 19寸宽屏LED背光液晶显示器 电源18W 尺寸43.78cmx34.19cmx18.86cm(含底座) 重量2.1kg(含底座) 支持壁挂，壁挂规格75x75mm |
| 11 | 交换机 | 台 | 2 | 8口百兆桌面式交换机 |
| 其他设备 |  |  |  |  |
| 12 | 收发器 | 套 | 2 | 支持单路或两路 千兆 |
| 13 | 收费岗亭 | 台 | 2 | 长1500×宽1200×高约2300，门在1200mm位置，双向玻璃推拉窗，内置配电箱包含空开、漏保。 采用高厚度≥1.2mmm不锈钢包边。厚底6根横担，整体结实耐用 |
| 14 | 超五类网线 | m | 305 | 无氧铜线芯 八芯双绞 |
| 15 | 供电电源线 | 台 | 100 | RVV3*2.5 |
| 16 | 光跳线（含熔接） | 套 | 4 | 插芯：陶瓷 回波损耗：≥50db 长度：1M |
| 17 | 光缆分线盒 | 套 | 2 | 8口 |
| 18 | 6芯光缆 | 套 | 400 | 芯数：6 单模 |
| 19 | 岗亭基础 | 项 | 2 | 宽1.8米，长2.8，高0.5米 水泥浇筑。 |

多媒体会议系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩显示屏 | ㎡ | 76 | ★主屏体显示尺寸：11.904米*5.952米 主屏分辨率：3968点*1984点 辅屏显示尺寸：1.92*1.344*2块 整屏分辨率：640*448*2 类型：室内P3全彩 LED封装：铜线封装 像素间距：3mm 像素密度：111111点/㎡ 亮度：600nits 屏体镶嵌式安装，厚度≤10cm 四周做不锈钢装饰 安装运输、调试、培训费 |
| 2 | 开关电源 | 块 | 261 | 保护功能：过载/短路保护 100%满载高温老化 2年质保 输入电压/输入频率176~264VAC/47~63HZ浪涌电流冷启动，40A/230VAC 线性调整率≤0.5%输出过载保护110%-150%切断输出， 输入重启后上升，保持时间50ms，20ms额定满载绝缘强度I/P-O/P：3KVAC,I/ |
| 3 | 接收系统 | 张 | 104 | 单卡控制面积，全彩：常规256*512 芯片支持，常规芯片、PWM芯片、灯饰芯片等所有主流LED驱 扫描类型，静态到64扫描之间的任意扫描类型 支持的模组规格，4096像素点以内任意行、任意列组装 排线方向，支持从左到右、从右到左、从上到下、从下到上走线 数据组数，32组全彩数据 数据打折，支持同向对折，反向对折等 数据交换，支持32组数据任意交换 |
| 4 | 控制器 | 台 | 6 | 输入分辨率：最大1920×1200像素，支持分辨率任意设置； 单卡最大带载面积：230万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 4个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接； 双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联； 支持多发送器任意拼接级联，严格同步； 支持亮度和色温调节； 支持低亮高灰； 支持HDCP； |
| 5 | 视频拼接器 | 台 | 1 | 支持BKG设置，BKG文件自适应铺满显示屏。 支持16个Logo文件载入，文件尺寸最大支持512×512，位置可调。 支持输入源抓取，并存储为BKG文件。 支持对所有输入源及输出画面进行预监。 支持板卡工作状态监测和关键芯片温度监测功能 支持缩放：支持 支持拼接：支持 画中画：支持 最大输出分辨率：单张输出卡最大输出分辨率可达4096×2160@60Hz |
| 6 | LED屏框架 | m2 | 76 | 镀锌框架架体 不锈钢装饰 采用4*4，5*3镀锌方管焊接制成 |
| 7 | 线缆 | m | 100 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 JYV5*16含电缆头等辅材 |
| 8 | 线缆 | m | 120 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 JYV3*6 含电缆头等辅材 |
| 9 | 线缆 | m | 60 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 JYV3*4 含电缆头等辅材 |
| 10 | 六类网线 | m | 1525 | CAT6类8芯非屏蔽双绞线 |
| 11 | 智能配电箱 | 台 | 1 | 类型：60KW配电柜 控制：自动定时控制开关屏 元器件：正泰断路器，正泰接触器，避雷器 输入电压：380V 输出电压：220V |
| 12 | 跳线 | 条 | 260 | RVV3*2.5 0.8米 |
| 13 | 排线 | 条 | 2062 | 16P排线 2.54MM间距 |
| 14 | 5V电源线一拖二 | 条 | 1032 | U型端子电源线1拖2黑红线 |
| 高清混插矩阵系统 |  |  |  |  |
| 15 | 高清混插矩阵主机 | 台 | 1 | 全模块化，控制卡模块化，支持热插拔 网口输入输出信号支持内嵌的（或本地端的）双向RS-232信号，并可选择随视频信号切换，或分离切换模式； 支持固件在线升级，更方便维护管理； 支持智能控制矩阵风扇的运行，提高风扇寿命，降低运行噪音； 支持内置中控模块服务器 支持全部通道独立的亮度、对比度，饱和度、锐度、色调调节，VGA的独立的亮度、对比度、色温及相位调节； |
| 16 | 控制管理卡 | 台 | 1 | 支持热插拔，方便现场维护。 支持通过RS-232协议控制矩阵信号切换、场景切换等 通过一套定制专属界面管理系统内的所有设备，视频信号、拼接布局，实时掌控信号源及大屏显示状态，触控式直观操控。 |
| 17 | HDMI输入板卡 | 张 | 2 | 支持图像参数修正； 支持PC软件选择输入音频为HDMI内嵌音频/外接模拟音频； 兼容HDMI1.4a的标准，HDCP1.3协议,DVI1.0协议； 最大分辨率支持2560*1440@60HZ超2K分辨率，带均衡20米线长。 |
| 18 | CAT5输入板卡 | 张 | 2 | 支持分辨率高达1080P@60HZ高清输入分辨率； 支持HDCP协议、HDMI1.4b标准； 支持DVI/HDMI信号自适应； 网线传输支持长达150米，无延时，无压缩传输（标准超5类以上网线）； 支持远程POC供电，需要选购POC电源的主机； |
| 19 | CAT5输出板卡 | 张 | 2 | 支持分辨率高达1080P@60HZ高清输入分辨率； 支持HDCP协议、HDMI1.4b标准； 支持DVI/HDMI信号自适应； 网线传输支持长达150米，无延时，无压缩传输（标准超5类以上网线）； 支持远程POC供电，需要选购POC电源的主机 |
| 20 | HDMI输出板卡 | 张 | 2 | 最大分辨率支持1920*1200@60hz； 带增益20米线长，带独立音频输出； 支持输出分辨率可调，支持图像参数修改； 兼容DVI1.0、HDMI1.3和HDCP1.4标准。 |
| 21 | 网线传输器 | 对 | 6 | 支持HDMI信号，支持HDMI1.3标准， 支持HDCP1.3协议，兼容DVI1.0标准； 传输最大支持1080P@60Hz分辨率； 支持热插拔，支持音视频信号同传； 采用超5类以上网线，传输距离可达150米； |
| 扩声系统 |  |  |  |  |
| 22 | 线阵音箱 | 台 | 8 | 频率响应(±3dB):75Hz--18kHz 灵敏度(1m/1W):103dB 功率（连续/峰值）:500W/1000W 指向性（H×V):90°×8° 标称阻抗:16Ω |
| 23 | 葫芦架 | 套 | 2 | 田字架1个 吊绳2条 插销4个 前后连杆4块 U型锁扣4只 |
| 24 | 专业立体声功放 | 台 | 4 | 阻抗：8欧姆2*800W 频率响应:20HZ-20KHZ 信噪比：>90dB 输入灵敏度：0.775Vrms/1.0Vrms/1.4Vrms 谐波失真：<0.05% |
| 25 | 补声音箱 | 台 | 6 | 单元组件：LF:4.5"×6/HF:3"×2 频率响应(±3dB)：100Hz—20kHz 灵敏度(1m/1W）：96dB 功率（连续/峰值）:150W/300W 指向性（水平）：120° 标称阻抗：6Ω 输入方式：NL4×2，+1-1 尺寸：125×150×900mm 重量：7KG 含支架 |
| 26 | 专业功放 | 台 | 3 | 阻抗：8欧姆2*320W 频率响应:20HZ-20KHZ 信噪比：>90dB 输入灵敏度：0.775Vrms/1.0Vrms/1.4Vrms 谐波失真：<0.05% |
| 27 | 专业音箱 | 台 | 4 | 单元组件:LF:18"×2 频率响应(±3dB):35Hz--150Hz 灵敏度(1m/1W):101dB 功率（连续/峰值）:1400W/2800W 标称阻抗:4Ω |
| 28 | 专业功放 | 台 | 2 | 8欧姆2*1300W 4欧姆2*2500W 增益：39dB 信噪比：>103dBA 电路：ClassD 阻尼系数：>1000 保护电路：直流/短路/超温/失真压线/VHF高频 |
| 29 | 返听音箱 | 台 | 4 | 单元组件：LF:4.5"×6/HF:3"×2 频率响应(±3dB)：100Hz—20kHz 灵敏度(1m/1W）：96dB 功率（连续/峰值）:150W/300W 指向性（水平）：120° 标称阻抗：6Ω 含支架 |
| 30 | 专业功放 | 台 | 2 | 阻抗：8欧姆2*320W 频率响应:20HZ-20KHZ 信噪比：>90dB 输入灵敏度：0.775Vrms/1.0Vrms/1.4Vrms 谐波失真：<0.05% |
| 31 | 台唇音箱 | 台 | 2 | 单元组件：LF:10"×1/ HF:φ44mm×1 频率响应(±3dB)：65Hz--17kHz 灵敏度(1m/1W)：99dB 功率（连续/峰值）:300W/600W 指向性（H×V）：80°×50° 标称阻抗：8Ω |
| 32 | 专业功放 | 台 | 1 | 阻抗：8欧姆2*520W 频率响应:20HZ-20KHZ 信噪比：>90dB 输入灵敏度：0.775Vrms/1.0Vrms/1.4Vrms 谐波失真：<0.05% |
| 33 | 无线话筒 | 台 | 2 | 系统： 频点可调范围24MHz 8个频率库,每个拥有最大12个出厂预设通道 信噪比≥103dBa THD总谐波失真≤0.9% 接收机： 接收原理，两次变频超外差式 分集接收原理，真分集式 灵敏度（最大频偏状态）<3μV于52dBarmsS/N AF频率响应50–16,000Hz（-3dB） 6.3mm插座(非平衡):+6dBu; XLR插座(平衡式):+12dBu 音频调整范围40dB，可以-5dB步进调节 Squelch噪声抑制3dBuv至28dBuv可调（结合导频音） 手持发射机： 射频发射功率10mW 音频频率响应80–14,000Hz 话筒类型动圈 灵敏度1.5mV/Pa 话筒指向性心型 发射机灵敏度设置范围0至30dB，每步可调整10dB |
| 34 | 无线话筒 | 台 | 2 | 系统： 频点可调范围24MHz 8个频率库,每个拥有最大12个出厂预设通道 信噪比≥103dBa THD总谐波失真≤0.9% 接收机： 接收原理 两次变频超外差式 分集接收原理真分集式 灵敏度（最大频偏状态）<3μV于52dBarmsS/N AF频率响应50–16,000Hz（-3dB） 音频输出电压(峰值调制,1kHz音频信号) 6.3mm插座(非平衡):+6dBu; XLR插座(平衡式):+12dBu 音频调整范围40dB，可以-5dB步进调节 Squelch噪声抑制3dBuv至28dBuv可调（结合导频音） 发射机： 音频频率响应50–16,000Hz（线路）,线路输入80–16,000Hz（麦克风） 话筒类型电容，预极化 灵敏度1.6mV/Pa 拾音特征心型 最大声压级150 dB SPL |
| 35 | 天线分配器 | 套 | 1 | 衰减 0 dB RF 频率范围 470 - 870 MHz 工作电压（独立运行） 13,8 V DC |
| 36 | 话筒天线 | 套 | 1 | 技术数据 阻抗50 Ohm 接头BNC 拾音模式 全向 频率范围450 - 960 MHz 天线增益 无 开启角度 无 |
| 37 | 调音台 | 台 | 1 | 支持USB双轨录音及播放 48V幻相供电可单路控制 支持自定义场景预设、通道预设 支持各种系统的浏览器输入正确IP地址通过Wifi远程控制 内置图示/参量均衡、限幅器、陷波器等多种处理插件 编组4个DCA编组（带静音），1个静音编组 采样频率44.1kHz或48kHz可选 显示屏10.1寸” 点触控1280*800分辨率电容触摸屏 输入16路XLR/TRS复合接口、2路USB接口， 输入（对讲）：输出2路主输出（XLR接口）；4路辅助输出（XLR接口）；2个立体声辅助输出（TRS接口），1对立体声 监听（TRS接口） 输入通道处理4段参数均衡配置高/低 shelving型响应设置，可变频点 24dB倍频程高通滤波器，门限 ，压缩器 输出通道处理主输出和1-4辅助输出具有1/3倍频程31段图示均衡器，限制器，可变频点18dB倍频程高 通和低通滤波器。 录音功能双轨，需要USB 3.0HD，FAT32格式，最小7800RPM.效果3个专业效果器，混响、回声、延时、合唱等50个工厂预设，50个用户预设，1个 音调矫正(可以 分配到任何单声道输入通道) 内置 Wi-Fi适配器 总谐波失真小于百分之0.005, +4 dBu, 20 Hz - 20 kHz, 0增益补偿或衰减, 从任何输入到输出 频率响应20 Hz - 20 kHz +/-0.5 dB, 从任何输入到输出动态范围105dB 信噪比-94dB 幻相供电48V和180度相位可调，每路通道单独开关设置。 残余输出噪声-86dBu 预设场景预设：130个用户自定义预设，包括将调音台所有参数，可保存在调音台内部或FAT32格式USB存储器上；通道预设：130个通道预设和130个效果预设可以保存在调音台内部或FAT32格式USB存储器上。 外部控制，支持所有系统的外置设备。通过Wi-Fi(无线），Twist-Pair（有线）访问，打开浏览器输入调音台IP地址就能控制调音台所有参数。 |
| 38 | 音频处理器 | 台 | 1 | 高性能浮点DSP处理芯片； 16通道平衡输入音频通道 16通道支持MI C输入，每个MIC输入支持48V幻象供电 16个平衡音频输出通道 16通道独立的自适应反馈抑制器 16通道自动混音 输入每通道：前级放大、噪声门、压缩器、16段参量均衡、延时器、自动混音台 输出每通道： 16段参量均衡、分频器、高低通滤波器、限幅器、延时器 开放RS- 232、TCP/ I P协议实现第三方控制 有摄像跟踪代码输出，便于通过第三方中控实现摄像联动功能 支持32组场景预设功能，可通过TCP/IP、RS-232协议调用 |
| 39 | 抑制器 | 台 | 1 | 具备优异的反馈抑制(反馈消除)技术 全向麦克风整列、扬声器整列、一体化设计 信噪比： 反馈抑制60 dB（最大值）， 噪音消除量 17 dB（最大值） 灵敏度： 直达声的传播时间 120 ms（最大值） 反馈抑制时间 400 ms（最大值） 频率响应： 100 至 20,000 Hz 其它功能： 自适应反馈抑制器、噪音消除器、自动增益控制器 |
| 40 | 电源时序器 | 台 | 4 | 8路受控标准EIA插座，面板两路直通标准EIA插座、1路USB（5V）接口带液晶显示屏，可实时显示当前电压、电流。 40A大功率继电器，工作稳定、安全保护。 |
| 41 | 监听耳机 | 台 | 1 | 头戴式 |
| 5G无线会议系统 |  |  |  |  |
| 42 | 会议系统主机 | 台 | 1 | 系统内部装有啸叫抑制功能 内设交流及直流通道双保险装置 手持麦克风插口、并有独立电平调节 可连接电话汇接器进行远程电话会议 系统总音量控制，LED现场电平指示功能 会议录音接口、具备多音频输入输出口 声音清晰、高保真、噪声干扰小、保密性强、安装方便 系统主机可连接60个单元，分三路连接，扩展可容纳120个单元 160*32 LCD显示屏，具有中英文菜单显示：会议状态、电平音量大小 三种发言控制模式 |
| 43 | 会议主席单元 | 台 | 1 | 单一指向大电容话筒 主席单元不受会议模式、数量限制、并可置于任意位置 话筒单元由系统主机提供DC24V电源，属于安全范围 打开话筒扬声器自动静音功能，带耳机插孔及音量调节 主席具全权控制会议秩序的优先发言键，可关闭发言代表单元 |
| 44 | 会议主席单元 | 台 | 7 | 单一指向大电容话筒 主席单元不受会议模式、数量限制、并可置于任意位置 话筒单元由系统主机提供DC24V电源，属于安全范围 打开话筒扬声器自动静音功能，带耳机插孔及音量调节 主席具全权控制会议秩序的优先发言键，可关闭发言代表单元 |
| 远程视频会议系统 |  |  |  |  |
| 45 | 高清视频终端 | 套 | 1 | 多媒体框架协议：ITU-T H.323,IETF SIP 视频编解码协议：H.261,H.263,H.263+,H.263++,H.264,H.264 High Profile, H.264 SVC（可选） 音频编解码协议：G.711,G.719,G.722,G.722.1*,G.722.1C*,G.729,AAC-LD,G.726, SILK,Opus 双流协议：ITU-T H.239, BFCP 网络传输协议：TCP/IP,DHCP,SSH,HTTP,HTTPS with SSL/TLS,RTP,RTCP,RFC3261,RFC3264 RFC2190,RFC3407,RFC2833,RFC4585(RTP/AVPF),SNTP,ARP 音频输入接口：1x3.5mm线性输入，1x卡侬头麦克风输入（支持幻象供电），1xRJ45数字麦克风输入，1xDVI-I音频输入，音频输出接口1x3.5mm线性输出,1xHDMI音频输出； 视频输入接口：1xHDMI，1xDVI-I(HDMI,VGA/YPbPr)，1xRTSP视频输入（可选）； 视频输出接口：2xHDMI，USB接口2xUSB2.0；(支持USB闪存盘，USB 麦克风等)； 网络接口：1xRJ45: 10/100 Base-T，1 x 无线:802.11a/b/g/n Wi-Fi(可选) |
| 46 | 高清会议摄像机 | 套 | 2 | 镜头 20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 数字变焦 16x 白平衡 自动，室内，室外，一键式，手动，指定色温 背光补偿 支持 数字降噪 2D&3D数字降噪 信噪比 ≥55dB 水平、垂直翻转 支持 图像冻结 支持 PoE供电 支持 人脸检测 支持(可选) 本地存储 支持 预置位数量 255 预置位精度 0.1° 音频压缩标准 AAC 音频码率 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps 支持协议 TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等 输入输出接口 高清输出 1路, HDMI: 版本1.3 1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准 网络接口 1路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口 音频接口 1路, Line In, 3.5mm 音频接口 USB接口 1路, USB 2.0, A型插座 通讯接口 1路, RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA协议组网用 1路, RS485: 2芯凤凰口, 最大距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 |
| 47 | 电脑 | 台 | 1 | i7-9700 16G 256G SSD+2T GT730 2G 独显23英寸 |
| 中控系统 |  |  |  |  |
| 48 | 网络中控主机 | 台 | 1 | ARM 系列 CPU，32 位内嵌式处理器； 三种通讯方式：CT-NET、RS232、Ethernet； 内置Web网页服务端，免主机编程软件，内置模块化事件编程服务器； 内嵌式红外学习器，方便调式和维护支持本地及远程多种控制方式； 支持多媒体电脑控制，可以控制视频播放暂停、音量大小、PPT演讲翻页等等。 具有8路独立可编程的红外发射接口、8路独立可编程 RS-232/422/485 控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码、8路弱电继电器接口、8路数字输入/输出 IO 接口。 支持双机备份控制，确保系统稳定。 主机具备1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 |
| 49 | 中控编程界面 | 套 | 1 | 用于中控界面编程 |
| 50 | 红外发射棒 | 对 | 8 | 主机配套 |
| 51 | 安卓平板电脑 | 台 | 1 | 10.8英寸 |
| 52 | 无线路由器 | 台 | 1 | 配套 |
| 其它材料 |  |  |  |  |
| 53 | 标准服务器网络机柜 | 套 | 4 | 冷轧钢板制作 九折型材框架 网络服务器机柜 600*800*2000 |
| 54 | 音频连接线 | m | 18 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） |
| 55 | 音频连接线 | m | 25 | 5米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 |
| 56 | 音频连接线 | m | 36 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |
| 57 | 音频连接线 | m | 30 | 5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |
| 58 | 音频连接线 | m | 25 | 5米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） |
| 59 | 音频连接线 | m | 25 | 5米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 |
| 60 | HDMI线 | m | 75 | 绿联 15M |
| 61 | HDMI线 | m | 50 | 绿联 5M |
| 62 | 音箱线 | m | 600 | 增强型屏蔽抗干扰，纯铜200芯 |
| 63 | 音频线 | m | 400 | 国标RVVP2*0.75平方，100米/卷 |
| 64 | 网线 | m | 915 | 六类网线、非屏蔽纯铜线千兆网线箱线灰色305米 |
| 65 | 水晶头 | 盒 | 1 | 六类水晶头 镀金RJ45工程类千兆水晶头 8P8C电脑网络线接头100个 |
| 66 | 穿线管含盒接管接吊筋 | m | 200 | 管径：Ø25 材质：镀锌 壁厚：1.5 |
| 67 | 桥架 | m | 100 | 尺寸：200*100 材质：镀锌 壁厚：2.0 |

舞台灯光

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顶光（一） |  |  |  |  |
| 1 | 摇头灯{17R摇头光束灯(三合一）} | 套 | 8 | 支持通道模式:16/18通道 支持调光系统:0-100%线性调节 支持线性调节.5米到无限远 支持1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 支持机械频闪效果.可调速频闪效果.频闪宏功能 支持7个图案+棱 支持防炸泡智能检测系统 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 2 | 效果灯（54*3WPAR灯） | 套 | 9 | 透镜：RGBW25° 色温：3200K～6500K可调 通道：8通道可切换 显色指数：Ra>90 调光：0-100%独立电子线性调光，8Bit曲线调光模式，让调光换色过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实。 混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色(0-100%饱和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统,模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果。 控制模式：国际标准DMX512信号，声控模式，主从同步模式 四位数码管显示功能菜单：内置程序、各种场景模式可以直接调用执行；内置宏功能。 风机调速功能：采用风向引流与温度智能监控技术，能根据灯具启动、使用、关闭光闸、灯具全亮状态使用等实际情况，自动驱动灯具里面的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却及风力输出，延长灯具使用寿命。 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 3 | 影视灯（三基色灯） | 套 | 6 | 色温：3200K～6500K可选 显指：R>85 光束角度：60度 效果：调光0～100% 通道：2CH 协议：DMX512 控制模式：DMX512控制 保护等级：IP25 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 顶光（二） |  |  |  |  |
| 4 | 摇头灯{17R摇头光束灯(三合一）} | 套 | 8 | 支持通道模式:16/18通道 支持调光系统:0-100%线性调节 支持线性调节.5米到无限远 支持1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 支持机械频闪效果.可调速频闪效果.频闪宏功能 支持7个图案+棱 支持防炸泡智能检测系统 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 5 | 效果灯（54*3WPAR灯） | 套 | 9 | 透镜：RGBW25° 色温：3200K～6500K可调 通道：8通道可切换 显色指数：Ra>90 调光：0-100%独立电子线性调光，8Bit曲线调光模式，让调光换色过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实。 混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色(0-100%饱和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统,模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果。 控制模式：国际标准DMX512信号，声控模式，主从同步模式 四位数码管显示功能菜单：内置程序、各种场景模式可以直接调用执行；内置宏功能。 风机调速功能：采用风向引流与温度智能监控技术，能根据灯具启动、使用、关闭光闸、灯具全亮状态使用等实际情况，自动驱动灯具里面的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却及风力输出，延长灯具使用寿命。 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 6 | 影视灯（三基色灯） | 套 | 6 | 色温：3200K～6500K可选 显指：R>85 光束角度：60度 效果：调光0～100% 通道：2CH 协议：DMX512 控制模式：DMX512控制 保护等级：IP25 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 顶光（三） |  |  |  |  |
| 7 | 摇头灯{17R摇头光束灯(三合一）} | 套 | 8 | 支持通道模式:16/18通道 支持调光系统:0-100%线性调节 支持线性调节.5米到无限远 支持1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 支持机械频闪效果.可调速频闪效果.频闪宏功能 支持7个图案+棱 支持防炸泡智能检测系统 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 8 | 效果灯（54*3WPAR灯） | 套 | 9 | 透镜：RGBW25° 色温：3200K～6500K可调 通道：8通道可切换 显色指数：Ra>90 调光：0-100%独立电子线性调光，8Bit曲线调光模式，让调光换色过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实。 混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色(0-100%饱和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统,模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果。 控制模式：国际标准DMX512信号，声控模式，主从同步模式 四位数码管显示功能菜单：内置程序、各种场景模式可以直接调用执行；内置宏功能。 风机调速功能：采用风向引流与温度智能监控技术，能根据灯具启动、使用、关闭光闸、灯具全亮状态使用等实际情况，自动驱动灯具里面的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却及风力输出，延长灯具使用寿命。 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 9 | 影视灯（三基色灯） | 套 | 6 | 色温：3200K～6500K可选 显指：R>85 光束角度：60度 效果：调光0～100% 通道：2CH 协议：DMX512 控制模式：DMX512控制 保护等级：IP25 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 顶光（四） |  |  |  |  |
| 10 | 摇头灯{17R摇头光束灯(三合一）} | 套 | 8 | 支持通道模式:16/18通道 支持调光系统:0-100%线性调节 支持线性调节.5米到无限远 支持1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 支持机械频闪效果.可调速频闪效果.频闪宏功能 支持7个图案+棱 支持防炸泡智能检测系统 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 11 | 效果灯（54*3WPAR灯） | 套 | 9 | 透镜：RGBW25° 色温：3200K～6500K可调 通道：8通道可切换 显色指数：Ra>90 调光：0-100%独立电子线性调光，8Bit曲线调光模式，让调光换色过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实。 混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色(0-100%饱和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统,模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果。 控制模式：国际标准DMX512信号，声控模式，主从同步模式 四位数码管显示功能菜单：内置程序、各种场景模式可以直接调用执行；内置宏功能。 风机调速功能：采用风向引流与温度智能监控技术，能根据灯具启动、使用、关闭光闸、灯具全亮状态使用等实际情况，自动驱动灯具里面的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却及风力输出，延长灯具使用寿命。 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 12 | 影视灯（三基色灯） | 套 | 6 | 色温：3200K～6500K可选 显指：R>85 光束角度：60度 效果：调光0～100% 通道：2CH 协议：DMX512 控制模式：DMX512控制 保护等级：IP25 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 左侧光 |  |  |  |  |
| 13 | 效果灯（54*3WPAR灯） | 套 | 7 | 透镜：RGBW25° 色温：3200K～6500K可调 通道：8通道可切换 显色指数：Ra>90 调光：0-100%独立电子线性调光，8Bit曲线调光模式，让调光换色过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实。 混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色(0-100%饱和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统,模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果。 控制模式：国际标准DMX512信号，声控模式，主从同步模式 四位数码管显示功能菜单：内置程序、各种场景模式可以直接调用执行；内置宏功能。 风机调速功能：采用风向引流与温度智能监控技术，能根据灯具启动、使用、关闭光闸、灯具全亮状态使用等实际情况，自动驱动灯具里面的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却及风力输出，延长灯具使用寿命。 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 右侧光 |  |  |  |  |
| 14 | 效果灯（54*3WPAR灯） | 套 | 7 | 透镜：RGBW25° 色温：3200K～6500K可调 通道：8通道可切换 显色指数：Ra>90 调光：0-100%独立电子线性调光，8Bit曲线调光模式，让调光换色过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实。 混色效果：8Bit PWM 、RGBW线性混色，1670万种颜色(0-100%饱和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统,模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果。 控制模式：国际标准DMX512信号，声控模式，主从同步模式 四位数码管显示功能菜单：内置程序、各种场景模式可以直接调用执行；内置宏功能。 风机调速功能：采用风向引流与温度智能监控技术，能根据灯具启动、使用、关闭光闸、灯具全亮状态使用等实际情况，自动驱动灯具里面的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却及风力输出，延长灯具使用寿命。 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 面光 |  |  |  |  |
| 15 | 影视灯（200WLED调焦成像灯） | 套 | 10 | 光通量：12500LM 色温:3200K/4000K/5600K 可选 灯体采用高压铝型材成型，轻巧美观，冷却系统采用风冷内置对流系统，确保良好的散热效果， 光源采用LED固体发光器件，它具有亮度高，功耗小， 显色指数Ra≥90。 灯具的光束角有19°/26°/36°/50°可选，光斑均匀定照成像，为方便成像位置的调整将灯壳成像体设计成可旋转±25°。 内置DMX512控制模式，拥有一条有效控制通道，使用PWM数字调光系统实现亮度调节0~100%可调。 2控制系统采用意法半导体ST公司设计的先进高稳定抗干扰处理器。 LED驱动方案采用先进的半桥谐振转换脉频调制(PFM)恒流技术，与传统PWM技术相比，采用PFM技术，具备纹波电压小，开关频率稳定，转换效率高，发热量少的特点。 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 16 | 影视灯（200WLED影视聚光灯） | 套 | 12 | 色温：3200K或5600K可选 显色指数（CRI）：Ra≥85 调光：0-100%线性调光 出光角度：15°-55° 频闪：多种频闪功能，1-20次/秒 散热：高品质散热器配无噪音风扇 控制模式：DMX512,主从机，声控或自走 通道式：2个DMX512通道 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 外围设备及控制系统 |  |  |  |  |
| 17 | 控台 | 台 | 1 | 最大1024个DMX控制通道，DMX512/1990标准，光电隔离信号输出端口。 最大控制100台电脑灯或100路调光及LED灯具。 带属性通道推杆，方便用户控制灯具。 最大存储300个重演程序共分30页。 带40个直选场景，可同时叠加输出，可配合重演作现场特效，可点控及锁存。 带内置图形，方便用户对电脑灯进行效果控制，如画圆、波浪、光圈、 亮度变化等多种效果，支持图形叠加、变形、展开及对称特效。 程序同步控制：可选内部速度、外部速度、音乐同步控制。 内置20个“灯光秀”记录，可实现一键“灯光秀”（内部时间码，无需PC电脑）。 带MIDI接口，支持主/从机并机运行。及支持外部MIDI时间码触发，实现外部“灯光秀”表演。 带USB数据接口，支持U盘数据备份及系统升级。 |
| 18 | 直通 | 个 | 2 | 24*4kw 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载. 过载与短路双重保护高分断空气开关. A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能 |
| 19 | 信号放大器 | 台 | 4 | 产品特性：1组DMX信号变8组； 8路独立放大驱动输出 信号放大整形功能，延长信号传输距离。 增强数据总线接入设备数量的能力 保护灯光控制台 DMX512输出接口 |
| 20 | 薄雾机 | 台 | 2 | 预热时间：30-40秒 烟油容量：1.2L 烟雾覆盖：5000cuft/min 控制方式：手动、DMX512 控制通道：3CH（含雾油） |
| 安装材料及配件 |  |  |  |  |
| 21 | 信号线 | m | 200 | 国标 |
| 22 | 灯光专用阻燃电源线缆 | m | 600 | 专用8*2.5 |
| 23 | 灯光专用阻燃电源线缆 | m | 600 | 专用2*2.5 |
| 24 | 灯光DMX信号线 | m | 200 | 4芯，128网 |
| 25 | 桥架 | m | 50 | 尺寸：200*100 材质：镀锌 壁厚：2.0 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 26 | 包塑软管 | m | 360 | Ø25阻燃材料 绝缘防电 |

舞台设备及幕布

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能厅舞台机械部分 |  |  |  |  |
| 1 | 对开大幕拉幕机 | 台 | 1 | 支持匀速对开 导轨载荷：≤400kg 行程：14m； 定位精度：±5mm 安全措施:左右及中间限位 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 2 | 对开大幕轨道 | 套 | 1 | 定制；轨道尺寸：14m，三角形稳定结构轨道，钢缆与框架之间通过鸡心扣连接，水平限位开关保护。 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 3 | 对开会议幕拉幕机 | 台 | 1 | 驱动类型：匀速对开 行程：14m； 导轨载荷：≤400kg 定位精度：±5mm 安全措施:左右及中间限位 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 4 | 对开会议幕轨道 | 套 | 1 | 三角形稳定结构轨道， 钢缆与框架之间通过鸡心扣连接 水平限位开关保护。 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 5 | 电动升降布景吊杆机（会标1道、横侧幕3道） | 台 | 4 | 吊杆机卷绳形式：多层缠绕 载荷：400kg 运行速度：0.35m/s 定位精度：≤5mm 运行噪音：≤50dB（A） 安全措施：上下限位保护、防冲顶保护 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 6 | 升降布景吊杆杆体 | 道 | 4 | 吊杆：14m；数量：4道； ￠50单管桁架结构，防锈底漆、黑色面漆； 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 7 | 电动升降面光吊杆机 | 台 | 2 | 吊杆机卷绳形式：多层缠绕 载荷：600kg 吊点数：4吊点 定位精度：≤5mm 安全措施：上下限位保护、防冲顶保护 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 8 | 升降面光灯杆杆体 | 道 | 2 | 吊杆：15m； 数量：2道； ￠50双管桁架结构，分上、下两层，中间采用40*20方管连接，防锈底漆、黑色面漆； 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 9 | 电动升降顶逆光吊杆机 | 台 | 4 | 吊杆机卷绳形式：多层缠绕 载荷：600kg 运行速度：0.35m/s 吊点数：4吊点 定位精度：≤5mm 安全措施：上下限位保护、防冲顶保护 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 10 | 升降灯杆杆体 | 道 | 4 | 吊杆：13m； 数量：4道； ￠50双管桁架结构，分上、下两层，中间采用40*20方管连接，防锈底漆、黑色面漆； 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 11 | 电动升降侧光吊杆机 | 台 | 2 | 吊杆机卷绳形式：多层缠绕 载荷：600kg 运行速度：0.35m/s 吊点数：6吊点 定位精度：≤5mm 安全措施：上下限位保护、防冲顶保护 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 12 | 升降侧光吊杆杆体 | 道 | 2 | 吊杆：5m+目字架*3只； 数量：2道； ￠50双管桁架结构，分上、下两层，中间采用40*20方管连接，防锈底漆、黑色面漆； 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 13 | 4槽滑轮 | 个 | 12 | φ120滑轮，4槽滑轮（每套：φ120滑轮、底座、轴等组成，螺栓紧固安装，方便位置可调。哑光黑色烤漆，配备：8.8级紧固件） 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 14 | 3槽滑轮 | 个 | 12 | φ120滑轮，3槽滑轮（每套：φ120滑轮、底座、轴等组成，螺栓紧固安装，方便位置可调。哑光黑色烤漆，配备：8.8级紧固件） 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 15 | 2槽滑轮 | 个 | 12 | φ120滑轮，2槽滑轮（每套：φ120滑轮、底座、轴等组成，螺栓紧固安装，方便位置可调。哑光黑色烤漆，配备：8.8级紧固件） 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 16 | 1槽滑轮 | 个 | 20 | φ120滑轮，1槽滑轮（每套：φ120滑轮、底座、轴等组成，螺栓紧固安装，方便位置可调。哑光黑色烤漆，配备：8.8级紧固件） 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 17 | 对开导向滑轮 | 个 | 8 | 每套：φ100滑轮、底座、轴等组成 螺栓紧固安装，方便位置可调。 哑光黑色烤漆 配备：8.8级紧固件 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 18 | 防噪带 | 圈 | 2 | 减小对开行走轮与轨道之间的噪声 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 19 | 幕布挂钩 | 个 | 130 | 铁制行走挂钩，实现幕布对开 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 20 | 对开限位开关 | 个 | 4 | 限制幕布对开停泊位置 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 21 | 断火开关 | 套 | 12 | 符合现场安装用的防断火开关 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 22 | 上下限位开关 | 个 | 12 | 限制杆体升降高度，防止冲顶 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 23 | 吊杆钢丝绳 | m | 1500 | 国标5MM航空钢丝绳 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 24 | 对开钢丝绳 | m | 200 | 国标3.2MM航空钢丝绳 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 25 | 收线框 | 个 | 8 | 长1.2米，宽0.3米，高0.6米，舞台专用排缆收线框，扁铁焊接而成。 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 26 | 舞台机械检修马道钢结构（含2道面光部分） | t | 9.5 | 详细情况，根据现场 滑轮梁：100*100*4方钢 马道侧梁：8＃槽钢 马道层面：40*20方管 主梁：12＃槽钢 吊筋：L63角钢 含制作安装辅材及安装辅助措施 |
| 27 | 控制系统 | 路 | 16 | 16路控制电动吊杆升降及幕布对开、上下行指示灯,点控，过流保护，升降14路、对开2路； 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 28 | 电缆线 | m | 600 | 阻燃，聚氯乙烯护套 3×2.5mm² |
| 29 | 信号线 | m | 600 | 阻燃，聚氯乙烯护套 3×0.5mm² |
| 30 | 桥架 | m | 50 | 尺寸：100*50 材质：镀锌 壁厚：2.0 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 多功能厅舞台幕布部分 |  |  |  |  |
| 31 | 前檐幕 | ㎡ | 63 | 材质：加厚金丝绒； 14×1.5×3:1×1(长×高×折比3×块) 防火阻燃等级：B1级 含制作安装辅材及辅助措施 |
| 32 | 前檐幕衬里 | ㎡ | 21 | 材质：加厚金丝绒； 14×1.5×1:1×1(长×高×折比1×块) 防火阻燃等级：B1级 |
| 33 | 大幕 | ㎡ | 288 | 材质：加厚金丝绒； 8×6×3:1×2(长×高×折比3×块) 防火阻燃等级：B1级 |
| 34 | 大幕衬里 | ㎡ | 96 | 材质：加厚金丝绒； 8×6×1:1×2(长×高×折比1×块) 防火阻燃等级：B1级 |
| 35 | 会议幕 | ㎡ | 288 | 材质：加厚金丝绒； 8×6×3:1×2(长×高×折比3×块) 防火阻燃等级：B1级 |
| 36 | 会议幕衬里 | ㎡ | 96 | 材质：加厚金丝绒； 8×6×1:1×2(长×高×折比1×块) 防火阻燃等级：B1级 |
| 37 | 横条幕 | ㎡ | 189 | 材质：加厚金丝绒； 14×1.5×3:1×3(长×高×折比3×块) 防火阻燃等级：B1级 |
| 38 | 横条幕衬里 | ㎡ | 63 | 材质：加厚金丝绒； 14×1.5×1:1×3(长×高×折比1×块) 防火阻燃等级：B1级 |
| 39 | 竖条幕 | ㎡ | 216 | 材质：加厚金丝绒； 2×6×3:1×6(长×宽×折比3×块) 防火阻燃等级：B1级 |
| 40 | 竖条幕衬里 | ㎡ | 72 | 材质：加厚金丝绒； 2×6×1:1×6(长×高×折比1×块) 防火阻燃等级：B1级 |

七、主要设备、配件要求

投标人必须选用满足国家、省、市技术标准要求，符合本项目技术参数要求，产品生产许可证和合格证等证书齐全，具有质检部门出具有效期检测合格报告的材料，投标人须按照招标人提供的技术标准要求逐项注明生产厂家、产地、品牌、规格（型号）、数量、单价、质量标准及总价。

八、质量要求

质量目标：合格

执行标准：执行国家及广西现行设备及安装质量验评标准。

九、商务要求

1、“技术参数及性能配置要求”提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，投标人应保证提供符合国家或国际标准和本投标文件要求的优质产品及其相应的服务；

2、投标人提供的设备及附属设备产品，应该是技术先进、具有制造经验的成熟、全新产品，而不是试制品。

3、报价要求：投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

①货物的价格：包括全部设备货款、现场安装、调试费；

②货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

③运输、二次运输、装卸、培训、技术支持、售后服务费；

④保险费和各项税金等费用。

十、服务要求

1、质保期：质保期一年（若厂家免费质保期超过一年的，按厂家规定保修）。质保期自验收合格并交付使用之日起计算。

2、售后服务要求：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费送货上门、免费安装调试合格，各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。质保期内免费升级、维修、更换配件。质保期内，设备出现非人为故障，供应商负责免费维修和更换零部件。质保期满后按优惠价格提供终身有偿维修服务，随时为甲方提供所需的技术指导。

3、售后服务保障或维修响应时间要求：接到采购单位报故障通知后24小时内响应，自主判断处理故障时间。一般故障应在48小时内修复，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在72小时内修复，如超过72小时不能修复使用的，须提供同型号配件以替代故障产品，直至故障修复为止。期间发生的维修人员差旅、食宿等费用由成交供应商承担。

4、交付使用时间：自采购合同签订后，接到采购方通知之日起90日历天内完成供货、安装、调试及后期服务。

5、交货地点：采购人指定地点。

6、付款方式：自合同签订之日起，货款原则上按供货安装的进度按月工程量80%支付，待中标供应商完成全部产品供货、安装、调试且所供产品通过采购方验收合格后，采购方支付货款至95%；余下5%作为质保金，待保修期满后由采购人在7个工作日内一次性付清给中标人。

第四章 合同文本（格式）

政府采购合同

合同名称：

合同编号：

招标单位（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

政府采购合同

合同编号：

招标单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府招标法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入最新一期政府招标清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                 、地点：                          。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖招标单位公章，甲乙双方各执一份。

5.招标人委托招标代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期；               壹年                    。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和质量保证金

1.当招标数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

- 2.付款方式：本项目付款方式按以下方式执行：

付款方式：自合同签订之日起，货款原则上按供货安装的进度按月工程量80%支付，待中标供应商完成全部产品供货、安装、调试且所供产品通过采购方验收合格后，采购方支付货款至95%；余下5%作为质保金，待保修期满后由采购人在7个工作日内一次性付清给中标人。

第九条　质量保证金

第十条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目招标需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为 1 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                          。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）。

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府招标监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府招标法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1.政府招标招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十一条　本合同一式四份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第五章  投标文件格式

- 投标文件格式

- 一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

(一）投标文件的外包装封面格式：

- 投 标 文 件

招标项目名称：

招标项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

(二）投标文件封面格式：

（正/副本）

- 投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

- 年    月    日

- [注：投标文件合装订成一本（正本一本、副本四本）时，其中资信/商务文件、技术文件、报价文

- 件部分分别用封面标记分隔]

一、投标文件目录

1.资信及商务文件：

▲（1）投标保证金交纳的相关证明复印件（必须提供）；

▲（2）投标声明书 (格式见第五章，必须提供)；

▲（3）法定代表人身份证复印件，法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第五章)（必须提供）；

▲（4）按国家规定三证合一的有统一社会信用代码的营业执照副本复印件；（必须提供，原件备查）；

▲（5）投标人近半年内连续六个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；

▲（6）投标人近半年内连续六个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；

▲（7）“信用中国”网站和中国政府采购网无失信记录信息网站打印页（必须提供）；

▲（8）投标人参与政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（必须提供）；

▲（9）商务响应表（格式见第五章）；（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

▲（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）广西（工业）产品声明函；

（13）近三年来同类项目成功的业绩（投标人同类项目的合同复印件）；

（14）近两年财务审计报告；

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（17）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（18）投标人情况介绍；

（19）其他评分办法所涉及到的材料。

2.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解，技术方案；

▲（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务承诺书（应根据项目实际要求体现如：售后服务的完整性，合理性，便捷性及技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（格式自拟，必须提供）；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

3.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第五章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第五章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第五章）。

注：法定代表人(负责人)授权委托书必须由法定代表人(负责人)和委托代理人签名并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人(负责人)或委托代理人签名并加盖单位公章。

特别说明：①招标文件要求提供的的各种复印件，必须加盖投标人印章，否则其无效（含正、副本，正本与副本不一致的，以正本为准）。

②招标文件要求“必须提供”的证明等材料，投标人必须全部提供，缺一不可，否则投标无效。

二、投标文件格式

（一）资信/商务文件部分（格式）

▲（1）投标保证金转账凭证或收据复印件。

▲（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：（招标代理机构名称）：

_______        __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目招标信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                 ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进【或需在中标后向               订购】。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

投标人公章：

年    月    日

重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

▲（3）法定代表人身份证复印件，法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第五章)（必须提供）

法定代表人（负责人）授权委托书

致：_（招标代理机构名称）：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                    法定代表人（负责人）签名：          （盖姓名章无效）

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

联系电话：                                手机号：

贴附“委托代理人身份证复印件”

投标人公章：

年    月    日

▲（4）或按国家规定三证合一的有统一社会信用代码的营业执照副本复印件；（必须提供，原件备查）；

▲（5）投标人近半年内连续六个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；

▲（6）投标人近半年内连续六个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；

▲（7）“信用中国”网站和中国政府采购网无失信记录信息网站打印页（必须提供）；

▲（8）投标人参与政府招标活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（必须提供）；

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

致： （招标代理机构名称）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标招标单位在本项目招标过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：

▲（9）商务响应表

项目名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 | （合同签订后×天内）交货；地点： |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

投标人盖章：

日 期：

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

▲（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)。

（12）广西（工业）产品声明函；

广西（工业）产品声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年   月   日

（13）近三年来同类项目成功的业绩

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目的合同复印件及验收书格式自拟）

| 招标单位名称 | 设备或项目名称 | 招标 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 招标单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

投标人公章：

年    月     日

（14）近两年财务审计报告；

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（17）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（18）投标人情况介绍；

投标人基本情况登记表（格式)

填表须知：投标人应保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和相关联系人：

1、投标人名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法人代表人（负责人）：    姓名             职务               电话

5、政府招标业务联系人：姓名                    职务                 电话

手机                    传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有、请如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人(盖章) ：

法定代表人（负责人）或委托代表签字：

年      月       日

（19）其他评分办法所涉及到的材料。

（二）技术文件部分（格式）

（1）对本项目系统总体要求的理解，技术方案；

（2）技术响应表格式：

| - 序号 | - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离 - 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 设备名称 | - 招标要求 | - 设备名称 | - 性能及指标 |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - …… |  |  |  |  |  |

注：1.投标人应对照招标文件的要求，逐条说明对于偏离项的响应情况。

2.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。投标技术指标或者规格有“正偏离”或者“负偏离”的，请在偏离的指标处加划下横线标注。

3.在评标时，如果投标人在投标文件中的某些项目应答是偏离招标文件的，但是该项并没有写入“偏离表”，则该偏离项目在评标时按偏离处理。若某项偏离项目，经评标委员会认定为不可接受，则该投标文件将按废标处理。

4.上述技术偏离在评标过程中如经书面澄清和说明，投标人中标后需履行澄清文件的有关承诺。

5.投标人在投标过程中未提出技术偏离，中标后就招标文件中的有关技术要求请求洽商和谈判的，招标人不予考虑。如投标人坚持该项请求，招标人可取消投标人的中标资格。

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

投标人盖章：

日 期：

（3）设备配置清单格式（均不含报价）；

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 性能及指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

分标号：

授权代表签名：

投标人盖章：                            日  期：

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（格式自拟，必须提供）；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

(三）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：（招标代理机构名称）：

根据贵方为                                          项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______

__（投标人名称）提交投标文件(内含:资信/商务文件、技术文件、报价文件)正本一份、副本 四 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、招标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府招标法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

法定代表人（负责人）或授权代表签字:___________                 日期:_____年___月___日

(公章)

年     月     日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

分项1：月饼小镇科技研发楼项目-智能系统设备采购及安装

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 金 额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月饼小镇科技研发楼项目-智能系统设备采购及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标总报价：

金额单位：人民币（元）

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

（3）开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）

开标一览表文件

（1） 招标项目名称：

（2） 招标项目编号：

(3) 所投所有分标号：

（4） 投标单位：

（5） 注明“开标时才能启封”

（4）开标一览表

开标一览表

招标编号：

投标人名称：                                                             单位：元

| 分项序号 | 分项名称 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 月饼小镇科技研发楼项目-智能系统设备采购及安装 |  |
| 总合计：（大写） 小写￥： |  |  |
| 交货期： 交货地点： |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类招标项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明招标项目名称、项目编号、所投所有分标号、投标单位名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：       年    月    日

(四)其他文书、文件格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府招标促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目招标活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年    月    日

说明：《中小企业声明函》为参加政府招标活动的中小企业应当提供，同时需提供符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分标准的证明材料（如年度财务报表、社保证明材料等，投标人非生产厂家时还需提供生产厂家符合上述划分标准的证明材料）。

产品质量保证书

致               ：

我公司在此向贵方承诺：

我方参与投标的                项目（编号：                ），一旦中标，我方保证按照招标文件文件和投标文件的要求提供合格的产品，如出现弄虚作假，包括掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的，我方愿按《政府招标法》、《合同法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规规定，承担相应的经济责任和法律责任。

投标人（章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期

第六章  评标办法及评分标准

综合评分法

一、评标原则

（一）评标委员会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、施工技术方案、设备性能及配置、售后服务、信誉业绩及能力等五方面内容按百分制打分。其中价格分30分,施工技术方案分30分，设备性能及配置分19分，售后服务分9分,信誉业绩及能力分12分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分…………………………………………………………………………………………………30分

（1）投标的主要产品按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业产品的（提供《中小企业声明函》等证明材料），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标主要产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×30（分）

根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》。

2.施工技术方案分………………………………………………………………………………………30分

由评委在打分前根据招标文件要求，对比各投标人投标文件中“技术方案”内容，集体讨论确定投标人“一档、二档、三档”各所属档次并形成书面材料，由评委按确定后的各投标人所属档次以及等级评定说明内容，在相应档次内由评委独立打分。

一档（0.1～10分）：对项目总体有认识，有一定措施但部分不具体化，施工段划分合理，符合规范要求，投入计划与进度计划呼应，基本满足施工要求，技术方案只进行了简单的描述。方案整体性、可靠性、先进性、兼容性较弱；

二档（10.1～20分）：对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效，施工段划分响应总体表述，划分清晰，符合规范要求，投入计划与进度计划呼应，基本满足施工要求，调配投入计划合理、准确，方案整体性、可靠性、先进性、兼容性一般。

三档（20.1～30分）：对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效成熟，施工段划分清理，合理，符合规范要求，投入计划与进度计划呼应，较好满足施工要求，调配投入计划合理、准确。方案整体性、可靠性、先进性、兼容性好，有类似施工经验。

3.设备性能及配置分……………………………………………………………………………………16分

（1）由评委在打分前根据所投产品的选型是否合理、技术是否先进、适用、能耗比高低、是否使用便利、易于维护等方面集体讨论确定各投标人货物性能所属档次，然后评委在各档次内独立打分（满分9分）。

一档（0.1～3分）：应标产品技术指标、主要功能及方案基本满足招标文件需求，实际使用性能一般，耐用性能一般。

二档（3.1～6分）：货物性能、配置完全满足招标文件要求，实际使用性能良好，相比该产品稳定性好，综合评定相对良好。

三档（6.1～9分）：货物性能、配置优于招标文件要求，主要技术参数优于采购文件要求且被评标委员会接受的，对用户的使用有实质性的帮助与提高，综合评定相对优秀。

（2）投标设备参数的符合性

由评委按偏离表及技术方案与提供的设备参数核对进行打分，每一打“★”项满足得1分，不满足不得分。（满分5分）

（3）为了保证本项目货物质量，招标文件中设备参数有“★”标记的，需要投标人提供原厂家授权书和原厂家服务承诺书，投标人每提供一份有效原厂家授权书和原厂家服务承诺书得1分，（满分2分）

4.售后服务分……………………………………………………………………………………………12分

由评委在打分前根据投标人售后服务承诺、应急措施、实施周期、保修期、培训方案完整性和效果等指标是否完善、组织是否合理、支撑力量是否足够，对方案综合分析比较评比。确定投标人售后服务方案的档次，并由评委在相应的档次内独立打分（满分12分）。

一档（0.1～4分）：方案一般、描述简单，基本满足招标文件要求。

二档（4.1～8分）：有具体、详细的服务方案和可靠的售后服务响应内容和措施。

三档（8.1～12分）：有具体详细、完善且优于招标文件的服务方案和售后服务响应内容和措施，承诺保修期后的维修费用有优惠，并有更长的质保期。

5.信誉业绩及能力分 ……………………………………………………………………………………12分

（1）投标人近三年以来完成同类项目业绩的，每个合同得1分，最高分4分（需提供合同复印件及中标通知书）。

（2）本项目的供货及安装强调施工质量，具有电子与智能化工程专业承包资质得1分。专业舞台机械（幕布）设计、安装及调试资质得1分，专业舞台音响设计、安装及调试资质得1分，专业舞台灯光设计、安装及调试资质得1分，专业舞台音视频设计、安装及调试资质得1分。（满分5分）

（3）企业管理体系：ISO9000 质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体，每获得一个有效的体系认证得1分。（满分3分）

（三）总得分=1+2+3+4+5。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。