贺州市政府采购中心

竞争性谈判采购文件

项目名称：贺州市人民检察院监所信息化安全管控系统及设备采购

项目编号：HZZC2020-J1-000648-HZSG

采购单位：广西壮族自治区贺州市人民检察院

集中采购机构：贺州市政府采购中心

2020年12月11日

目   录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  谈判供应商须知	4

谈判供应商须知前附表	5

谈判供应商须知	6

（一）总则	6

（二）谈判文件的澄清和修改	6

（三）响应文件的编制	7

（四）竞标报价	8

（五）供应商资格、资信证明文件	8

（六）货物合格证明文件	9

（七）谈判保证金	9

（八）响应文件的密封、修改和撤回	10

（九）提交响应文件截止时间及有效期	10

（十）竞争性谈判（简称谈判）与评审	10

（十一）谈判结果	12

（十二）其他事项	13

附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定	14

第三章  采购需求和说明	15

第四章  政府采购合同书（格式）	32

第五章  响应文件（格式）	39

第一部分  商务部分	42

一、竞标函（格式）	42

二、谈判保证金交纳证明（格式）	44

三、竞标报价表（格式）	45

四、售后服务承诺书（格式）	46

五、供应商基本情况登记表（格式）	47

六、供应商资格证明文件（格式）	48

第二部分  技术部分	57

一、货物合格证明文件（格式）	57

二、技术规格偏离表（格式）	58

第三部分  其他资料	59

一、第三章《采购需求和说明》中要求提供的其他文件	59

二、供应商需要说明的其他文件	59

三、其他附件	59

第六章  评审方法及评定标准	65

评审方法及评定标准	66

一、评审原则	66

二、评审方法	66

三、成交供应商推荐原则	67

- 第一章  竞争性谈判公告

贺州市政府采购中心关于贺州市人民检察院监所信息化安全管控系统及设备采购项目（HZZC2020-J1-000648-HZSG）竞争性谈判公告

项目概况

贺州市人民检察院监所信息化安全管控系统及设备采购采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线获取采购文件，并于2020年12月17日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZC2020-J1-000648-HZSG

项目名称：贺州市人民检察院监所信息化安全管控系统及设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：壹佰玖拾肆万陆仟陆佰玖拾元整(¥1946690.00)

最高限价：壹佰玖拾肆万陆仟陆佰玖拾元整(¥1946690.00)

采购需求：视频联网汇聚管理平台1套，管理平台服务器3台，云存储管理服务器1台，视频云存储管理软件1套，视频云存储运维软件1套，其它设备一批，具体内容详见第三章“采购需求和说明”。

合同履行期限：签订合同之日起7天内。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目特定的资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2020年12月11日公告发布之时至2020年12月16日18:00（北京时间）

地点：网上在线获取

方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线获取采购文件。尚未注册的供应商可在政采云平台完成注册后在线获取采购文件（政采云平台-商家入驻-注册）。

《供应商项目采购（线下辅助评标）操作指南》下载网址：贺州市公共资源交易中心网http://ggzyjy.gxhz.gov.cn/gzdt/t5476106.shtml，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

供应商未按以上时间、地点、方式获取本项目采购文件的，本中心将拒收其响应文件。本项目采用资格后审，已获取采购文件的供应商不等于符合本项目资格要求。

售价：免费

- 四、响应文件提交

- 截止时间：2020年12月17日10点30分（北京时间）

- 地点：贺州市公共资源交易中心（贺州市鞍山西路83-1号 城投集团 4楼）交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏）

五、开启：

- 时间：2020年12月17日10点30分（北京时间）

- 地点：同响应文件提交地点

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.落实的政府采购政策

1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中属于强制采购的品目，予以强制采购节能产品。属于非强制采购的品目，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购节能产品。

2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，对国家公布的环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号）内的，实行优先采购环境标志产品。

3）扶持中小企业政策：评审时小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

4）对风险较低、规模较小的采购项目，受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），停止收取投标保证金和履约保证金。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评审阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）。

4.谈判保证金(人民币)：叁万捌仟玖佰元整（¥38900.00）。

供应商应将谈判保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于提交响应文件截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是供应商；若以转账、电汇方式提交的，必须从供应商银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号)。贺州市公共资源交易中心财务室电话传真：0774-5268008。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

账号：945009010008838888

5.供应商可以由法定代表人（或负责人）或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件，以及保证金交纳凭证复印件）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：广西壮族自治区贺州市人民检察院

地  址：贺州市贺州大道22号

联系人：李晓明

联系方式：0774-5123984

2.采购代理机构信息

名  称：贺州市政府采购中心

地  址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）五楼政府采购科

联系方式：0774-5137827

3.项目联系方式

项目联系人：覃宏钧

电  话：0774-5137827

广西壮族自治区贺州市人民检察院                            贺州市政府采购中心

2020年12月11日

- 第二章  谈判供应商须知

- 谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10.1 | 供应商应按谈判文件第五章《响应文件（格式）》要求自编目录及标注页码装订成册，采用无线胶装方式装订。不宜采用活页夹、拉杆夹、夹条等活页装订方式，容易发生响应文件散落或脱页等不利情形。 |
| 2 | 10.2 | 响应文件：正本一份，副本三份，共四份。（副本可用正本复印件） |
| 3 | 12.2 | 竞标报价：供应商应就第三章《采购需求和说明》中的所有货物及其他全部内容作完整唯一报价。（响应文件有效报价不得高于采购预算价，否则竞标无效。响应文件有效报价为首轮报价，若谈判时谈判文件没有实质性变动，供应商的每一轮报价均不得高于上一轮报价，否则竞标无效。） |
| 4 | 12.4 | 本项目采购预算价为：壹佰玖拾肆万陆仟陆佰玖拾元整（¥1946690.00）。 |
| 5 | 16.1 | 谈判保证金：叁万捌仟玖佰元整（¥38900.00）。 供应商应将谈判保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于提交响应文件截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是供应商；若以转账、电汇方式提交的，必须从供应商银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号)。 谈判保证金交纳账户： 开户名称：贺州市公共资源交易中心 开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部 账号：945009010008838888 已交纳谈判保证金未递交响应文件的供应商须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（覃宏钧，0774-5137827）办理退还保证金手续。 |
| 6 | 19 | 响应文件递交截止时间：2020年12月17日10点30分。 响应文件以密封形式递交至：贺州市公共资源交易中心交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏）。 地址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）4楼。 |
| 7 | 20.1 | 竞标有效期：竞标截止日期后45天内。 |
| 8 | 21.1 | 竞争性谈判时间：2020年12月17日10点30分截标后。 谈判地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅。 |
| 9 | 21.1 | 供应商代表（即供应商的法定代表人或其委托代理人）应按时参加谈判会议，在签到表上签名并出示第二代身份证原件进行身份验证。未通过身份验证的，或供应商的法定代表人或其授权代理人未出席谈判会议，谈判小组将拒绝该供应商参加谈判会议。 |
| 10 | 22.2 | 评审方法：最低评标价法 |
| 11 | 25.2 | 授权谈判小组直接确定成交供应商。 |
| 12 | 30.1 | 履约保证金：为成交总金额的2%。 |

谈判文件的澄清和修改：供应商应认真审核《采购需求和说明》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清（时间要求见“谈判供应商须知”6.2款），否则，视为供应商已经完全认可本次项目的谈判文件，产生的后果由供应商负责。

- 谈判供应商须知

- （一）总则

- 定义

1.1. “采购人”系指组织本次谈判的采购单位。

1.2. “集中采购机构”、“采购代理机构”、“本中心”均系指贺州市政府采购中心。

1.3.“竞标人”、“供应商”均系指响应谈判、参加竞标的法人、其他组织或者自然人。

- 供应商资格

- 满足本谈判采购文件中第一章《竞争性谈判公告》中资格要求。

- 竞标费用

  - 供应商应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

- 竞争性谈判公告

  - 竞争性谈判公告见（中国政府采购网）www.ccgp.gov.cn、（广西壮族自治区政府采购网）http://zfcg.gxzf.gov.cn、（贺州市公共资源交易中心网）http://ggzyjy.gxhz.gov.cn。

- 询问、质疑及投诉

  - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

  - 供应商认为谈判文件、谈判过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日；

（2）对谈判过程提出质疑的，为各谈判程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

  - 质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述谈判文件、谈判过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑联系部门及电话：贺州市政府采购中心政府采购科/交易二科 0774-5137827。

  - 质疑供应商必须首先经过质疑程序，对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- （二）谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清和修改

  - 供应商应认真审核《采购需求和说明》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，视为供应商已经完全认可本次项目的谈判文件，产生的后果由供应商负责。

  - 任何要求澄清谈判文件的供应商，均应在竞标截止日期3天前的正常工作时间以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）通知本中心，本中心将以书面形式予以答复。

  - 本中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在谈判文件要求提交响应文件截止时间3个工作日前，在（中国政府采购网）www.ccgp.gov.cn、（广西壮族自治区政府采购网）http://zfcg.gxzf.gov.cn、（贺州市公共资源交易中心网）http://ggzyjy.gxhz.gov.cn上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，本中心在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有按规定获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，本中心相应顺延提交首次响应文件截止时间。

- （三）响应文件的编制

- 响应文件编写的注意事项

  - 供应商应认真阅读谈判文件，按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应对谈判文件提出要求和条件作出实质性响应。

  - 对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对谈判文件中涉及项目的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务、交货时间及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

- 响应文件的文字及计量单位

  - 供应商的响应文件以及供应商与本中心的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。

  - 响应文件中使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

- 响应文件书写及签名、盖章要求

  - 响应文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，否则可能将被认定为无效的响应文件。

  - 响应文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签字或加盖公章。

  - 字迹潦草、未按要求填写或表达不清可能导致非唯一理解的响应文件可能将被认定为无效的响应文件。

  - 响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签字、盖章处逐一签名、加盖公章。

- 响应文件的构成

  - 供应商编写的且在响应文件递交截止时间前递交的响应文件必须包括下列内容：（供应商应按谈判文件第五章《响应文件（格式）》要求自编目录及标注页码装订成册，采用无线胶装方式装订。不宜采用活页夹、拉杆夹、夹条等活页装订方式，容易发生响应文件散落或脱页等不利情形。）

第一部分 商务部分

- 竞标函（按谈判文件第五章《竞标函格式》要求填写）；

- 谈判保证金交纳证明（按本须知第16条要求提交）；

- 竞标报价表（按谈判文件第五章格式填写）；

- 售后服务承诺书（按谈判文件第五章格式填写）；

- 供应商基本情况登记表（按谈判文件第五章格式填写）；

- 资格资信证明文件(按本须知第14条要求提供)。

第二部分 技术部分

- 货物合格证明文件（按本须知第15条要求提供）；

- 技术规格偏离表（按谈判文件第五章格式填写）；

第三部分 其他材料

- 供应商认为有必要提供的其他材料。

  - 响应文件应按如下份数递交，否则视为无效竞标：正本一份，副本三份，共四份（副本可用正本复印件）。并在每份文件上注明“正本”、“副本”字样，一旦副本和正本不符，以正本为准。

- 响应文件格式

  - 供应商应按谈判文件提供的竞标函、竞标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

  - 在竞标报价表中，供应商应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号等。否则可能将被认定为未作出实质性响应（本须知7.2款）。

- （四）竞标报价

- 竞标报价

  - 供应商应在竞标报价表上标明单价和总价。响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自负。

  - 供应商应就《采购需求和说明》中的所有货物及其他全部内容作完整唯一报价。（响应文件有效报价不得高于采购预算价，否则竞标无效。响应文件有效报价为首轮报价，若谈判时谈判文件没有实质性变动，供应商的每一轮报价均不得高于上一轮报价，否则竞标无效。）

  - 竞标报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、设备安装配件及附属材料、安装施工、调试验收等至验收合格所发生的各种费用和售后服务、保险费、税金及其他所有成本费用的总和。

  - 本项目采购预算价为：壹佰玖拾肆万陆仟陆佰玖拾元整（¥1946690.00）。

- 竞标货币

  - 竞标应以人民币报价。

- （五）供应商资格、资信证明文件

- 供应商资格、资信证明文件

  - 资格、资信证明文件应包含：

- （1）谈判供应商有效的营业执照副本等证明文件复印件（必须提供，加盖供应商公章）；

1）供应商有效的营业执照副本等证明文件复印件；

2）对于有经营资质要求的，供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件。

- （2）法定代表人身份证明书原件、第二代身份证复印件（必须提供，加盖供应商公章）；

- （3）法定代表人授权委托书原件和委托代理人第二代身份证复印件（委托代理时必须提供，加盖供应商公章）；

- （4）供应商2019年经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或谈判公告日期后供应商基本开户银行出具的有效资信证明，或谈判公告日期后政府采购专业担保机构出具的有效投标担保函；（格式自拟，复印件，必须提供，加盖供应商公章。）

（5）谈判之日前半年内连续三个月供应商依法纳税证明，若无纳税记录的，应提供由供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；（格式自拟，复印件，必须提供，加盖供应商公章。）

（6）谈判之日前半年内连续三个月供应商依法缴纳社保费证明，若无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；（格式自拟，复印件，必须提供，加盖供应商公章。）

- （7）信用记录书面声明（必须提供，加盖供应商公章）；

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式附后）；

（8）第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他资格文件（如有要求则必须提供，加盖供应商公章）；

供应商必须按以上要求提供相关材料，否则响应无效。

- （9）谈判供应商近三年同类业绩证明材料（如有，请提供复印件）；

- （10）谈判供应商履约能力证明材料（如有，请提供复印件）；

- （11）谈判供应商近三年来获得的省、市级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（如有，请提供复印件）；

- （12）谈判供应商认为必要提供的资格声明及文件资料。

  - 本次采购不接受联合体竞标。

- （六）货物合格证明文件

- 货物合格和符合谈判文件规定的证明文件

  - 供应商还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

- 生产厂家的有关资格和生产许可证（如有，请提供复印件)；

- 竞标产品说明书或产品彩页（如有，请提供原件）；

- 货物保证供货有效证明（如有，请提供复印件）；

- 竞标产品节能、环保方面的证明材料要求（如有，请提供复印件）；

- 竞标产品纳入自主创新产品的证明材料（如有，请提供复印件）；

- 进口产品合法手续有效证明（如有，请提供复印件）；

- 第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他货物合格证明文件（如有要求则必须提供，同时加盖供应商公章）。

- （七）谈判保证金

- 谈判保证金

  - 谈判保证金应用人民币，金额为：叁万捌仟玖佰元整（¥38900.00）。

  - 保证金交纳形式：以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交。

  - 供应商应将谈判保证金交至本须知前附表及竞争性谈判公告中所明确的账户，并于提交响应文件截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准。(注：谈判保证金必须从供应商银行账户转出，以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号)。

注：①办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还。

②未成交供应商的谈判保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③成交供应商的谈判保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达贺州市公共资源交易中心财务室)后退还，不计利息。

- ④已交纳谈判保证金未递交响应文件的供应商须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（覃宏钧，0774-5137827）办理退还保证金手续。

  - 对未按本谈判文件要求交纳谈判保证金的响应文件，谈判小组评定为无效竞标。

  - 供应商递交响应文件的同时，应同时另外递交谈判保证金底单复印件一份，以便办理保证金单退付手续。

  - 未中标供应商的谈判保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息（未中标人请及时联系本中心财务室，联系电话：0774-5268008，以便尽快办理退款）。

- （八）响应文件的密封、修改和撤回

- 响应文件的密封与标记

  - 供应商应将响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正副本封面上标明“正本”或“副本”

以及项目名称、项目编号、供应商名称等内容。

  - 供应商应将响应文件（正本一份，副本三份）一并装入响应文件袋内加以密封；在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

  - 响应文件袋上应写明：

- 集中采购机构： 贺州市政府采购中心

- 项目名称：贺州市人民检察院监所信息化安全管控系统及设备采购

- 项目编号：HZZC2020-J1-000648-HZSG

- 竞标单位：

- 注明“开标时才能启封”

  - 响应文件的密封以响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签字或盖章为合格。

  - 供应商在递交响应文件时未按本须知要求密封的，本中心有权拒收。

- 响应文件的修改及撤回

  - 供应商在提交响应文件截止时间前，对所递交的响应文件可以进行补充、修改或撤回。供应商对所递交的补充、修改或撤回需向本中心出具书面通知。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

  - 响应文件的修改应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”字样。

  - 在提交响应文件截止时间后，供应商不得对其竞标做任何修改。

  - 在谈判结束后的竞标有效期内，供应商不得撤回其响应文件，否则全部谈判保证金将不予退还。

- （九）提交响应文件截止时间及有效期

- 提交响应文件截止时间

  - 响应文件的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间，即2020年12月17日10点30分。

  - 供应商必须在规定时间内将响应文件送到本须知前附表规定地点，即广西贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）4楼，贺州市公共资源交易中心交易大厅，超过提交响应文件截止时间送达的响应文件为无效响应文件，本中心将拒收。

- 竞标的有效期

  - 响应文件从竞标截止日期后45天内有效。

  - 在特殊情况下，本中心可与供应商协商延长响应文件的有效期。

- （十）竞争性谈判（简称谈判）与评审

- 谈判

  - 谈判时间及地点：于2020年12月17日10点30分截标后为与供应商谈判时间。地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅。

供应商代表（即供应商的法定代表人或其委托代理人）应按时参加谈判会议，在签到簿上签名并在谈判会议期间接受身份验证。未通过身份验证的，或供应商的法定代表人或其授权代理人未出席谈判会议，视为无效竞标，谈判小组将拒绝该供应商参加谈判。

  - 本中心根据竞标项目的特点组建谈判小组，谈判小组成员将由聘请的专家、采购人代表共3人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组负责对法定代表人或其委托代理人的身份验证，供应商资格审查及对有效响应文件进行审查、谈判及评定工作。

  - 谈判程序如下：

- 本中心按谈判文件规定的时间、地点组织谈判。供应商的法定代表人或其委托代理人在谈判会议现场检查响应文件的密封情况并签字确认；本中心工作人员拆封响应文件，谈判小组验证各供应商代表的身份。响应文件未按要求密封、供应商的法定代表人或其委托代理人身份与响应文件不符的，谈判小组有权拒绝该供应商参加本次谈判。

- 供应商可由1～2人参加谈判，谈判中供应商成员之间意见不一致时，以供应商的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

- 谈判小组成员作为一个集体按抽签顺序与单个各供应商分别进行谈判，谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的供应商。其中涉及价格的内容不得要求供应商在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

- 谈判内容应作记录，并由供应商及谈判小组成员签字确认。

- 谈判结束后，谈判小组应要求供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成响应文件的一部分。

- 谈判小组对各供应商递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与供应商进行谈判，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判（最多三轮），谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知供应商，并要求所有供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

- 谈判小组对供应商资格性和响应文件符合性审查。谈判小组只认可通过资格性和符合性审查的供应商在规定时间内提交的最终报价。

- 供应商作出最终报价后，本中心工作人员唱出其最终报价以及相关服务内容并记录，供应商签字确认。

- 谈判小组进入评审阶段，根据谈判文件规定的评审方法和最终的谈判结果进行详评并确定成交供应商。

  - 最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

  - 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

- 评审

  - 本采购项目的评审依据为谈判文件和响应文件。

  - 本项目采用的评审方法：最低评标价法。谈判小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件的评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

  - 供应商在评审过程中，所进行的力图影响评定公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

- 无效的响应文件

  - 响应文件如有下列情况之一，将会在评审中按照无效响应文件处理：

- 未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 超越行政许可或者行政审批的经营范围的；

- 不具备谈判文件中规定资格要求的；

- 未按谈判文件要求交纳谈判保证金的；

- 不符合本须知第7.2条规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；

- 响应文件有效报价超出采购预算价的；

- 无最终报价或最终报价超出采购预算价的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

- 不符合法律、法规的或未符合谈判文件规定的其他实质性要求的。

- 废标

  - 谈判采购项目出现下列情形之一的，将予以废标：

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 符合专业条件的供应商或对谈判文件实质性响应的供应商不足三家的；

- 所有供应商的最终报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 采购任务取消的。

  - 废标后，本中心将把废标理由通知所有供应商。

- （十一）谈判结果

- 成交公告

  - 采购人应按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可授权谈判小组直接确定成交供应商。（本项目授权谈判小组直接确定成交供应商。）

  - 谈判小组确定成交供应商后，本中心在2个工作日内发布成交结果。成交结果将在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、贺州市公共资源交易中心网，公告期：1个工作日。

- 成交通知

  - 成交公告期满，本中心将向成交供应商发出成交通知书。

  - 本中心无义务向落标的供应商解释落标原因和退还响应文件。

- 合同授予标准

  - 合同将授予被确定为实质上响应谈判文件要求，具备履行合同能力，最终报价最低的供应商。

- 签订合同

  - 成交供应商收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。成交供应商无正当理由不得放弃中标。

  - 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人不再递补其他供应商作为成交供应商，依法重新开展政府采购活动。

  - 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，其谈判保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

  - 采购合同由采购人与成交供应商在规定的时间内签订并签字盖章后送贺州市财政局政府采购监督管理科备案。

- 合同履行中的追加

  - 政府采购合同履行中，采购单位如需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经贺州市财政局政府采购监督管理科同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 履约保证金

  - 履约保证金：为成交总金额的2%。履约保证金应由成交供应商在签订合同前转入以下账户。否则，不予签订合同。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行

帐    号：945006010030198890

  - 签订合同后，服务期限满，成交人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还（不计利息）。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

  - 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式及时通知本中心，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

- （十二）其他事项

- 解释权

  - 本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本中心。

- 政府集中采购机构

单位名称：贺州市政府采购中心

通讯地址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）5楼政府采购科

邮政编码：542899

电    话：0774-5137827

传    真：0774-5137845

- 监督机构

单位名称：贺州市财政局政府采购监督管理科

电话传真：0774-5135553

- 附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条  政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条：当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行谈判；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚实信用原则的行为。

- 第三章  采购需求和说明

采购需求和说明

说明：

1.采购项目清单的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.评审时，若谈判小组认为采购需求中产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

3.本项目核心产品为第 1 项货物“视频联网汇聚管理平台”，提供相同品牌核心产品的不同供应商参加本项目竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终评审价最低的供应商参加评审；最终评审价相同的，优先确定小型或微型企业进入评审，若同为小型或微型企业则由采购人或者采购人委托谈判小组现场确定一个参加评审的供应商，其他供应商竞标无效。

4.本项目第 1、2 、3 、7 项为主要货物，须在最终报价时填写单价。

一、货物需求表

| 项号 | 名称 | 参考品牌 | 技术参数、性能配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频联网汇聚管理平台 |  | 1、支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。 2、支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式。 3、支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复。 4、支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出；支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入；支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改，账号启用、禁用。 5、支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。 6、支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找，支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等，支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等。 7、支持本地安装、卸载组件，支持本地组件服务配置，回传配置信息；支持修改本地告警配置，从中心获取告警配置信息。 8、客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。 9、支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图。 10、支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段。 11、支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放。 12、支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态。 13、支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 管理平台服务器 |  | 1、采用≥2U机架式机箱设计，内存≥2*32G DDR4，≥16根内存插槽，支持扩展至≥2TB内存。 2、支持≥2颗CPU（10核，2.2GHz）。 3、内置≥4块600G 10K 2.5英寸SAS硬盘。 4、阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10。 5、支持PCIE扩展：支持≥6个PCIE扩展插槽。 6、支持自定义系统界面，支持客户端的多屏展示。 7、支持单点登录，在用户进入系统后，进入其它相关系统或者独立子系统不在需要再次登录。 8、提供完善的操作日志、告警日志、配置日志的记录和查询,支持各种计划任务、实现校时、录像备份等自动化管理。 9、具有≥2个千兆电口，≥2个万兆光口，≥4个USB 3.0接口，≥1个VGA口。 | 台 | 3 |  |
| 3 | 云存储管理服务器 |  | 1、约2U，支持64位CPU，核数≧12/16GB ECC内存。 2、支持≥1颗SSD硬盘，支持热插拔。 3、支持以太网口≥1G*2，支持冗余电源。 4、支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡。 5、具备强大的处理性能，内存带宽性能可提升≥35%。 6、具备丰富的扩展性，满足全高扩展卡需求。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 视频云存储管理软件 |  | 1、支持云存储系统一键部署，支持前端设备和存储设备之间直接存储。 2、支持多存储设备容量整合，形成录像池，可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间。 3、支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡。 4、支持单个客户端从多台存储设备并行高速下载指定时间段的录像。 5、可实现视音频流直接在云系统上进行存储，支持采用流媒体直存转发方式，无需配置存储转发/流媒体服务器。 6、支持智能流直接在云系统上进行存储，无需配置存储转发服务器。 7、★支持云存储系统中内嵌智能和大数据分析功能，支持视频流实时结构化，海量摘要分析及查询等功能，无需单独智能服务器，智能模块支持集群部署，具有负载均衡、集群容灾、性能线性提升、横向扩展等集群特性。竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文件无效。 8、★支持云存储系统可视化，视频按天统计写入量、图片和文件按天统计写入个数与容量、云存储系统容量（总容量、已用容量、剩余容量）、设备数量等信息，统计信息支持以RESTful协议对接。竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文件无效。 9、支持存储节点及硬盘即插即用，原数据无需迁移，无需任何配置，一分钟内完成扩容。 10、须支持录像完整率检测、监控点在线状态检测、硬盘状态检测，支持报警联动短信和邮件实现无人值守； 11、云存储系统支持分域管理，当单个域中设备接入到同一个交换机时，可实现数据流分域控制管理，域内业务不受其他域影响。 12、★支持SAN/NAS文件以Restfull协议方式访问，支持每个文件写入后索引在多节点间异步同步，提取文件的URL可回调到应用平台服务器，支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理，支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理。竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文件无效。 13、★支持回收站功能，防止数据误删，支持回收时间配置，支持录像完整率检测、监控点在线状态检测、硬盘状态检测，支持报警联动短信和邮件实现无人值守，支持≥50条/秒报警，支持配置≥30个用户接收报警信息，支持录像巡检功能，可显示秒级录像缺失结果。竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文件无效。 14、★支持对频繁上报的同一个告警信息进行分析过滤，经过告警分析规则的过滤后，支持在指定时间后再一次上报到运维平台，支持两朵云的数据灾备，可通过同一图片、对象的URL对主、备云上的数据进行访问，客户端无感，支持图片云间灾备，图片在主备云中URL一致，实现图片无缝提取。竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文件无效。 15、支持云存储容量自动检测功能，支持当前云存储容量不足时视频录像可根据策略自动切换到其它云存储中进行存储。 16、支持对多套云同时进行管理，支持对添加多套云、修改、查看多套云的信息。 17、★支持视频片段的对象化，支持指定视频片段的唯一对象名称并下发开启录像指令，云存储从监控点取流之后进行对象化存储，后期用户可以根据该对象名称提取该对象数据，支持在管理节点全部故障、存储节点出现批量故障时，只要存在一台有效的存储，业务就不会中断。竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文件无效。 18、支持在运维监测功能页面显示存储硬盘的健康状态，便于存储硬盘的生命周期管理。 19、系统根据当前节点状态使用相应的容错算法以提高节点容错能力。 20、支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、格式化系统。 21、★为保证视频云存储系统的信息安全性，竞标人所投该产品的生产厂商应获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（一级），竞标时须提供相关证明复印件并加盖投标单位公章，否则响应文件无效。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 视频云存储运维软件 |  | 1、支持监控点、存储节点、管理节点、运维节点等终端多维度网络状态监控，支持以秒为单位的实时流和历史流的录像完整性检查结果。 2、支持对录像起始时间、录像周期进行巡检和显示，实现对图片类型、容量、张数的监控。 3、支持信号丢失检测、推向模糊检测、对比度检测、过亮/暗检测、偏色检测、噪声检测、条纹干扰检测、画面冻结检测、摄像机抖动检测、视频剧变检测、场景变更检测、视频遮挡检测、黑白相检测、视频丢帧检测等。 4、支持对存储系统设备的CPU\内存\IO等系统信息进行运维监控，支持web\短信\邮箱等多途径的告警通知模式。 5、支持对不同监控项的采集周期进行配置，质量诊断的诊断性进行配置。 6、支持不中断业务修改运维服务器IP，对节点内存储卷/磁盘一个月的异常次数统计。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 云存储节点 |  | 1、采用64位多核处理器，内存≥4GB，可扩展至≥32GB，实现海量数据检索、分析及存储，信息深化应用。 2、支持≥36个6T硬盘，支持接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔。 3、支持双系统，支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能。 4、★允许每组RAID中任意≥12块硬盘发生故障，业务不中断，支持块级重构，全盘参与重构速度不小于4TB/10min，磁盘利用率为≥98%高利用率模式，可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构，支持在最大画面分屏显示模式下播放录像时，可拖动改变各通道视频播放的时间位置。竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文件无效。 5、应能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像，同时回放≥512Mbps的视频图像。 6、可接入MPEG4、H.264、H.265、SVAC的前端设备并存储录像文件。 7、★支持人脸、人体和车辆识别算法的融合应用，并能够以手动方式进行切换，支持从录像文件的一个时间点中提取一张压缩图片，支持并发≥8路文件上传中心存储，单路带宽可设，支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量。竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文件无效。 8、★支持并发≥18路文件直接上传存储，单路上传与下载的速度可设，支持采用文件打包的方式将若干个小文件打包成一个较大的文件，可对文件、目录设置存储周期，当文件、目录的存储时长超过存储周期，则删除该文件、目录，可将数据随机分散存储至各个硬盘，可全盘参与某一种业务，减少硬盘单点故障率，提高业务模块性能。竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文件无效。 9、★当开启智能录像时，设备可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式，设备前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网。竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文件无效。 10、设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储，支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。 11、可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 12、可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 13、★支持名单库容量≥100万，支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，支持识别人脸性别，支持对图片中的行人是/否为少数民族进行识别，支持人员频次报警功能，人员在设定时间内的出现次数超过设置阈值会产生报警。竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文件无效。 14、★支持新增单个智能分析任务和批量新增智能分析任务功能，支持检测区域、屏蔽区域规则配置和大目标模式开启，支持实时取流分析任务分析结果的动态展示，支持≥12路1080P实时视频全帧率同时对车辆智能分析。竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文件无效。 15、支持通过车牌号、时间进行布控，支持按照模板批量导入导出布控信息，支持历史布控记录检索。 16、设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署。 17、在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像，可输入车牌号码可查证出相关图片和视频。 | 台 | 3 |  |
| 7 | 解码综合一体机 |  | 1、采用框架式结构，采用无源背板，约5U机箱，系统稳定可靠。 2、支持≥4路DVI输入，≥4路HDMI 4K输入，≥16路HDMI输出。 3、支持≥128 个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 4、图像切换时间＜22ms，支持输入信号融合功能，可将多个输入源融合成≥1 个信号源上墙功能，支持不同输出口的信号源同步功能，不应出现图像错位、不 同步。 5、支持通过多个视频输出端口组合显示视频输入图像，支持任意输出板卡之间 的拼接。 6、支持显示预案功能，可将视频输出状态保存为场景，可设置多个场景并可对每 个场景进行配置、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换、轮巡。 7、应能通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控，应能设定控 制的优先级，对级别高的用户请求应保证优先响应，可提供对前端设备进行独占 性控制的锁定及解锁功能，锁定和解锁方式可设定。 8、整机支持解码≥6路2400W@25fps、或≥12路1200W@25fps、或≥24路800W@25fps、或≥48路400W@25fps、或≥96路200W@30fps，或≥192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率。 9、具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于10ms。 10、具备信号时效性，信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间 应≤36ms，支持设置屏幕输出分辨率功能，可精确至单个像素功能。 11、支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 12、可通过无线终端将视音频、图片、PPT 等传送到屏幕上显示。 13、支持对电视墙进行回显功能，可将拼接电视墙显示画面作为输入信号接入 显示器，每个电视墙支持独立回显，回显内容和大屏内容同步，每路图像支持编 码存储功能。 14、支持走廊模式显示功能，支持视频输入通道参数设置功能，支持在输出通道叠加图片LOGO，图片位置可调。 15、具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP 冲突报警等功能。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 视频接入节点 |  | 1、可接入≥256路H.265编码、1920×1080格式的视频图像，具有对远程监视和控制的功能。 2、支持H.265、H.264、SVAC、MPEG4、MJPEG视频编码格式。 3、可同时正放或倒放≥16路H.265编码、2560×1440格式的视频图像。 4、支持1、2、4、8、16等倍速回放录像，可设置HDMI、VGA接口异源输出视频图像。 5、通过IE浏览器、客户端软件预览视频，画面中有运动目标出现时可实现自动跟踪。 6、★支持自动提取历史视频中不同时间段出现的人员目标、车辆目标，并将多个目标叠加到同一背景中进行播放，支持对目标叠加时间信息，可显示每个目标经过的轨迹，选中任一目标可弹窗播放该目标关联录像，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频，并支持码流AES加密。竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文件无效。 7、★支持老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区，系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限，普通录像文件超过保存期限后，系统自动分析普通录像中含有人员目标、车辆目标或者报警触发的录像片段并将其迁移保存至重要录像区实现对重要录像片段的保存。竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文件无效。 8、可自动对运动目标跟踪，并用绿色方格对目标轮廓进行高亮显示。 9、可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片，并支持从原始图片中扣取人脸图片。 10、★可设置走廊模式预览，对画面顺时针旋转≥270度，对画面进行左右、上下、中心镜像翻转，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条，支持录像打包时间1-280分钟可设置。竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文件无效。 11、★支持在录像回放中设置时间轴范围，范围可设置为5分钟、10分钟、2小时、4小时、12小时、1周、2周，用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文件无效。 12、支持输入标签关键字，并按通道和日期检索相应的录像文件，可对不同通道配置不同的存储空间。 13、可同时解码≥20路H.265编码、1920×1080格式的视频图像。 14、★支持配置越界侦测、区域入侵，通过设备进行分析检测，有异常时告警上报并进行联动处理，支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选，可在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字。竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章，否则响应文件无效。 15、可实时查看CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速，可接入支持ONVIF协议、GB28181协议的设备。 16、支持≥16个SATA接口，≥16路报警输入，≥8路报警输出，支持存储和备份。 | 台 | 4 |  |
| 9 | LED显示单元 |  | 1、像素中心间距≤1.66mm，最大亮度≥800cd/㎡，对比度≥3000:1，像素密度≥360000点/㎡ 。 2、箱体比例：16：9，单个箱体分辨率≥360×204。整屏尺寸：宽4.2m×高1.68m，屏幕分辨率约2520*1020； 3、无灰阶反转可视角度水平、垂直状态≥160°，刷新率≥3840Hz。 4、平均功耗280W/㎡，供电要求110～220VAC±15%。 5、寿命≥10万小时，工作温度范围0～40℃。 6、采用先进的图像增强技术，提升图像清晰度、对比度、饱和度和流畅度。 7、灯板具备flash，更换灯板支持自动读取校正数据，更换灯板无色差。 8、支持箱体内外部双模式连线设计，同时支持前维护及后维护场景使用，每个模块与箱体之间都有防掉落锁扣，灯板支持使用空气吸前维护工具取下。 9、灯板采用无线缆设计，信号和电源连接采用浮动接插件，无排线设计，灯板支持水平上下左右调整，六向调节。 10、客户端操作可使LED 箱体显示实际连线编号，可快捷连线，无需到屏后查看编号。 11、支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器进行信源切换。 12、支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能。 | 平方米 | 7.2 |  |
| 10 | LED控制器 |  | 1、LED全彩显示屏控制器,≥1路DVI，≥1路HDMI，≥1路DP。输出：≥8路网口输出或8路光纤输出 2、带载分辨率≥3840*2160@30。 | 台 | 6 |  |
| 11 | 壁挂式支架 |  | （1）贴着墙安装 （2）屏表面离后墙15cm以内 （3）墙需承重墙 | 平方米 | 8 |  |
| 12 | 发送卡 |  | （1）≥20KW配电柜 （2）控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制 （3）元器件：德力西断路器，施耐德接触器 （4）输入电压≥380V （5）输出电压≥220V （6）输出回路：应支持双三相回路，≥6个单相回路 | 台 | 1 |  |
| 13 | DVI线缆 |  | DVI线缆，黑色DVI线缆，≥5米。 | 根 | 6 |  |
| 14 | 电源线 |  | RVV2*1.5,约50米电源线。 | 卷 | 1 |  |
| 15 | 网线 |  | 网线,CAT5,SFTP,4P*24AWG,1/0.5,黑色 | 项 | 1 |  |
| 16 | 交换机 |  | 1、端口数量：≥8个百兆电口，≥1个千兆电口。 2、红口保障1-8口，远距离传输1-8口，桌面式非网管交换机 | 台 | 1 |  |
| 17 | 机柜 | 图腾或相同档次其它品牌 | 42U立式机柜 | 个 | 1 |  |
| 18 | 在线式不间断电源 | 山特、科士达、易事特或相同档次其它品牌 | 1、在线式不间断电源稳压20KVA/18KW 长效机 （含16节100AH电池、含前后端接线）； 2、输入电压范围 304--478Vac； 3、输入频率范围 46.5--55Hz； 4、输出电压范围 220Vac±3％； 5、输出频率范围 46.5--55Hz(市电模式)/50Hz±0.5%(电池模式）； 6、输出电压波形 正弦波； | 套 | 1 |  |
| 19 | 音箱 | ITC、海天、惠声或相同档次其它品牌 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率：120W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)120°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：6.5"低音×1 | 只 | 4 |  |
| 20 | 支架 | ITC、海天、惠声或相同档次其它品牌 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm | 个 | 4 |  |
| 21 | 功放 | ITC、海天、惠声或相同档次其它品牌 | 1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。 2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 1 |  |
| 22 | 话筒 | ITC、海天、惠声或相同档次其它品牌 | 1.指向性：心形指向性 2.信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应：20-18KHz 4.输出阻抗：75Ω 5.灵敏度：-40dB±2dB 6.动态范围：109dB,1KH 7.供电电压：DC3V/幻象48V | 套 | 4 |  |
| 23 | 调音台 | ITC、海天、惠声或相同档次其它品牌 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 台 | 1 |  |
| 24 | 音频处理器 | ITC、海天、惠声或相同档次其它品牌 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 1 |  |
| 25 | 抑制器 | ITC、海天、惠声或相同档次其它品牌 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 3.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 台 | 1 |  |
| 26 | 电源时序器 | ITC、海天、惠声或相同档次其它品牌 | 1.8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 5.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 6.输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 1 |  |
| 27 | 工作台 | 定制 | 规格：1500mm*1500mm*760mm（长 宽 高）基材采用优质环保中密度纤维板符合E1级标准，胡桃木皮贴面，油漆采用进口环保型聚脂哑光漆，表面耐磨划，结实美观耐用，面板采用E1级密度板，贴质胡桃实木皮,外观经各种配件连接后严密，平整，端正，牢固。配弓形椅4张 | 张 | 2 |  |
| 28 | 工作电脑 | 联想、华为、华硕或相同档次其它品牌 | 处理器：英特尔i5十代处理器 内存：8G内存 硬盘：512G固态硬盘 独立显存卡 屏幕尺寸：≥14寸 显示比例：宽屏16:9 分辨率：1920x1080 | 台 | 4 |  |
| 29 | 机柜 | 定制 | 22U，600*800*1160mm | 个 | 1 |  |
| 30 | 音响系统辅材 | ITC、海天、惠声或相同档次其它品牌 | 电源线，音频线，话筒线，线管，音频连接线 | 项 | 1 |  |
| 31 | 核心交换机 | 锐捷、华为、中兴或相同档次其它品牌 | 一、★单台配置要求： 1.整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥6个； 2.每台提供24个千兆电口，24个千兆SFP光口，4个万兆光口；提供30个千兆单模光模块； 3.为保障核心交换机高可靠性，单台配置1+1冗余电源，双引擎； 二、参数要求： 1.★交换容量≥200Tbps，包转发率≥40000Mpps； 2.★支持配置POE线卡，并由独立POE电源槽供电，防止因POE供电而影响其他业务模块供电稳定性，提供官方描述截图和查询链接； 3.★所投产品系统电源槽位≥4个，支持N+M冗余 4.所投产品单张线卡支持最大可用物理端口≥52个； 5.支持“多虚一”与“一虚多”同时使用，彻底实现资源池化； 6.★要求所投产品支持防雷等级≥6KV； 7.要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能； 8.支持IPv4/IPv6双栈，并且开启双栈情况下，IPv4/IPv6的二、三层数据报文双向均能万兆线速转发； 9.设备在开启大容量ACL情况下的二、三层转发性能均能达到万兆线速 ； 10.★支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。 | 台 | 1 |  |
| 32 | 视频汇聚交换机 | 锐捷、华为、中兴或相同档次其它品牌 | 1. ★固化≥24个1000M SFP光口，≥8个复用的10/100/1000Mbps电口，≥8个1G/10G SFP+光口，除固定端口外剩余扩展插槽≥1个，可扩展万兆接口模块和专用堆叠模块，设备自带2个模块化电源插槽，满配交流电源模块，内置固化双风扇； 2. ★产品自主可控，交换机采用国内厂商芯片和器件，提供官网截图和链接地址证明； 3. ★交换容量≥7Tbps，包转发率≥600Mpps； 4. 设备MAC地址≥196K，路由表项≥64K； 5. 支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL； 6. ★支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； 7. ★支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动； 8. 支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6等路由协议； 9. 支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议； 10. 支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机； 11. ★整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤80W，要求提供官网截图和链接地址证明； | 台 | 1 |  |
| 33 | 高清视频会议终端 | 科达/H850 | 1.采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 2.会议速率支持128Kbps—8Mbps。 3.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 4.支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。 5.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 6.支持H.239标准双流协议。 7.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 8.支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 9.提供不少于4路独立的高清视频输入接口、4路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入和输出接口；提供1路独立的标清视频输入/输出接口；所有接口不得采用私有非标接口或转接线缆实现。 10.提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 11.支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 12.系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 13.主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 14.支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 15. PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。 16.终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能 17.具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 18.提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持IP线路备份。 19.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下视频会议仍可进行。 | 台 | 1 |  |
| 34 | 高清摄像机 | 科达/MOON50-1080P | 1.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 2.镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 3.支持不小于12倍光学变焦。 4.支持广角镜头，水平视角不小于72°。 5.视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 6.支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。 7.支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 8.支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 9.水平转动范围：≥±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° 10.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 11.支持根据安装方向自动翻转图像。 12.支持保存不少于255个预置位。 13.支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。 14.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | 台 | 1 |  |
| 35 | 麦克风 | ITC/TrueVoc 300D | 1. 支持360°全向拾音，拾音距离不低于6m 2. 采用数字音频接口，由高清视频终端供电。 3. 频响50Hz~20KHz。 4. 支持抗手机射频干扰功能。 5. 支持不少于4个麦克风级联部署，可满足更远距离声音采集。 6. 具备触控式开关，可非常便捷的对麦克风进行哑音操作。 | 只 | 1 |  |
| 36 | 台式微型计算机 | 联想/惠普/华硕 | CPU：intel I5-9500（6核，3.0GHz） 内存：8GB DDR4 2666MHz 硬盘：128G SSD+1TB HDD 显卡： 独立显卡：2GB显存 光驱：DVD刻录机 操作系统：WIN7 含键鼠套装 | 台 | 4 |  |
| 37 | 液晶显示屏(驻看守所检察室) | 创维/海信/TCL | 55英寸液晶监视器，金属外观 显示：LED背光；分辨率3840*2160；亮度350cd/㎡，对比度：1300:1，功耗≤170W， 裸机尺寸(W×L×D)(mm)：1476.7×851.7×79.8 接口：HDMI输入*1、VGA输入*1、USB*1、RS232*2、Audio*2(in/out) | 台 | 4 |  |
|  | 审讯特写摄像机 | 科达/大华/海康威视 | 200万1/1.8”星光级CMOS 超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机 最低照度:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 镜头:2.8-12mm F1.4, 水平视场角90.1°~31° 调整角度:水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920×1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 音频接口:1对3.5mm音频输入(Line in)/输出外部接口 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口,1个RS-485接口 电源输出:支持1路两线式DC12V 100mA电源输出 报警输入:1路 报警输出:1路,最大支持AC/DC 24V 1A Max 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V/AC24V/PoE(802.3af) 电源接口类型:两线式电源接口 功耗:13.5W MAX 红外照射距离:支持红外10-30米 防暴等级:防暴等级支持IK10 尺寸(mm):Φ140 × 121.8 重量:1400g | 台 | 4 |  |
| 33 | 数据专线 | 中国移动、联通等电信运营商 | 1. ★光纤专接入；2.每条专线1000M带宽，1000M裸机数据专线带宽裸机测试，上下行速率稳定在1000Mbit/s，；3. 线路对端PING值平均时延≤15ms；4. 线路对端PING值最大时延≤20ms；5. 线路对端PING值最小时延≤10ms；6. 线路对端PING丢包率≤1%(线路50%负载的情况下)；7. 租赁周期1年。 | 条 | 4 |  |

二、售后服务及其他要求：

1.免费送货上门，免费现场安装调试至验收合格。

2.质量保证期：1年（自交货并验收合格之日起计）如项目需求表中有其他约定的，从其约定；质保期自竣工验收合格投入使用之日起计，质保期内产品实行三包。在质保期内因设备质量、施工而造成设备损坏，其全部费用由中标人负责。质保期满后负责长期及时有效的技术服务，终身维修与升级。

3.供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与用户无关。

4.项目需按要求完成系统总集成，确保硬件系统平台软件能够与应用软件的总集成，使集成后的系统能够满足用户对实际工作要求，若不能达到集成要求的不予进行验收。

5.出现设备质量问题，要求供应商在2小时内响应，48小时以内到达现场履行维修服务义务。

6.竞标总报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）主要设备、材料进场前及进场后的检测等费用。

（4）运输、装卸、安装调试、对甲方人员的培训、技术支持、售后服务等费用；

（5）必要的保险费用和各项税费；

（6）安装、竣工验收、组织专家、抽样检测所需一切费用。

三、其他要求：

1.验收要求：根据法律法规规定提供相关产品实行强制标准认证的证书（即“3C认证”）；根据国家节能产品相关规定提供属于节能产品政府采购品目清单强制采购的品目认证证书复印件；根据国家行业标准、响应文件及合同所规定的规格、质量及相关标准、技术规范要求等，由成交供应商向采购人提出验收申请，采购人接到申请后十五个工作日内会同成交供应商组织验收工作。

2.提供的产品各项性能均符合国家标准和附件的技术要求。

四、交付时间及地点：

1.交付使用时间：自合同签订之日起7日内交付使用。

2.交付地点：采购单位指定地点。

五、合同签订时间及付款方式：

- 1.签订合同时间：成交通知书发出之日起7日内签订合同。

2.预付款：无。

3.全部设备完成安装并验收后，采购人收到发票后30日内支付合同金额的95%货款，剩余合同总价的5%货款作为质保金，质保期满后如无质量及售后服务问题全额退还成交供应商（不计利息）。

- 第四章  政府采购合同书（格式）

贺州市政府采购中心

政府采购合同书

合同名称：

项目编号：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：签订的政府采购合同必须与本《政府采购合同书》格式（包括内容和结构）一致，不得改变。

合同书 （格式）

合同名称：贺州市人民检察院监所信息化安全管控系统及设备采购

合同编号：HZZC2020-J1-000648-HZSG

甲方：广西壮族自治区贺州市人民检察院（采购人）

乙方： 　　　　　　　　　　　　　　（成交供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款；

⑵ 供应商提交的竞标函、竞标报价表和售后服务承诺等全部响应文件；

⑶ 采购需求和说明；

⑷ 成交通知书；

⑸ 甲、乙双方商定经贺州市财政局政府采购监督管理科确认后的补充协议。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见《采购需求和说明》中名称                                    数量　　　　　所列内容以及《合同基本条款》。

4、合同金额

根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为（大写）：　　　　　　 （¥　　　）人民币。

5、付款条件：本项目付款方式按以下方式执行

预付款：无。

全部设备完成安装并验收后，采购人收到发票后30日内支付合同金额的95%货款，剩余合同总价的5%货款作为质保金，质保期满后如无质量及售后服务问题全额退还成交供应商（不计利息）。

6、交货时间

本合同货物的交货时间在合同的基本条款中有明确规定。即     年    月    日前交清。

7、验收办法

本合同验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

8、交货地点及数量

在　　　　　　　　　　　　 ，分 　 次，共  　（台/套）交清。

9、合同生效及其它

本合同一式六份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执一份，贺州市政府采购中心执二份，贺州市财政局政府采购监督管理科执二份。合同签订起七日内送上述单位备案。

甲方名称及公章：                        乙方名称及公章：

法定代表人                              法定代表人：

或委托代理人：                          或委托代理人：

邮政编码：                              邮政编码：

地    址：                              地    址：

联系电话：                              联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

合同签订时间：

合同签订地点：

合同基本条款

一、说明

1.1合同基本条款是指买方（以下简称甲方）和成交供应商人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

1.3政府采购合同以书面方式签订。

二、货物条款

2.1甲、乙双方应将谈判文件、响应文件及谈判小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期交货地点和售后服务内容等作为本条款的基础。

三、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

3.1乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供安装使用货物配套件所属装置等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四、质量保证

4.1乙方应按谈判文件及响应文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求和说明》中要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

4.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在《采购需求和说明》要求的时间内到达甲方现场。

4.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

五、验收

5.1乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.2甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，造成的一切后果由乙方承担。

5.3甲方发现货物有其他非故意的损坏或质量问题的乙方应立即予以更换，不得拒绝和延误。

5.4甲方应在货到指定地点之日起5个工作日内验收完毕，并出具验收结果报告。验收时乙方或乙方委托代理方必须在现场。

六、货物包装、发运及运输

6.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

6.4货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

七、交货期及交货方式

7.1交货时间：按合同约定时间。

7.2交货方式：现场免费安装调试验收。

7.3交货地点：采购人指定地点。

八、 付款方式

8.1本合同以人民币付款。

8.2付款方式：见合同书。

九、违约责任

9.1逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的1‰支付违约金。

9.2逾期超过10天仍不能交货的，或货物经验收不合格的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

9.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

十、不可抗力事件处理

10.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、仲裁或诉讼

11.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及其它

12.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经贺州市财政局政府采购监督管理科确认后作为主合同不可分割的一部分。

- 第五章  响应文件（格式）

（封面格式）

正/副 本

××××××（供应商名称）

竞 标 文 件

项目名称：贺州市人民检察院监所信息化安全管控系统及设备采购

项目编号：HZZC2020-J1-000648-HZSG

供应商：

法定代表人或其委托代理人：

日期：         年     月     日

目  录

（自拟）

- 第一部分  商务部分

- 一、竞标函（格式）

致：　贺州市政府采购中心

根据贵方　　　　　      　项目谈判文件，项目编号          ，我方    （供应商名称）   提交下述文件正本1份和副本3份。

一、谈判保证金交纳证明；

二、竞标报价表；

三、售后服务承诺书；

四、供应商资格证明文件；

五、货物合格证明文件；

六、技术规格偏离表。

以及在本次采购活动中必须提供的其他文件。

据此函，我方宣布同意如下：

按谈判文件《采购需求及说明》和竞标报价表，竞标总报价（大写）                        元人民币（¥                            ），交付期：自合同签订之日起　　日内交付使用。

1.我方同意在        年    月    日（谈判供应商须知规定的开标日期）起遵循本响应文件，并在竞标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4.我方已详细审核谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.如果在提交响应文件截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可不退还我方的谈判保证金。

6.同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的供应商为成交供应商。

8.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定，知悉作为政府采购供应商应负的法律责任。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

供应商名称：

地址：                                 邮政编码：

电话、传真：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

供应商盖公章：

日  期：

注：未按照本竞标函要求填报的竞标函将被视为非实质性响应竞标。

- 二、谈判保证金交纳证明（格式）

本证明应为交纳谈判保证金凭据复印件（加盖竞标单位公章），否则竞标无效。

- 三、竞标报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 货物品牌、型号规格、生产厂家及国别 | 技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件） | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付期：自合同签订之日起 日内交付使用。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日  期：       年    月    日

竞标说明：

- 1.供应商报价表的每一页都必须加盖公章或签字，否则响应文件作无效处理。

2.供应商须将竞标产品的技术参数、性能配置详细列明或附表列明（每页加盖公章，并在报价表中备注），否则响应文件作无效处理。

- 3.响应报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

- 四、售后服务承诺书（格式）

(由供应商按《采购需求和说明》中的采购要求及售后服务填写)

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

- 五、供应商基本情况登记表（格式）

填表须知：供应商应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、供应商组织机构和法律地位：

1、企业名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法人代表人：    姓名                    职务                    电话

5、政府采购业务联系人：姓名                    职务                    电话

手机                    传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、供应商财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、供应商目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

供应商(盖章) ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

- 六、供应商资格证明文件（格式）

（按第二章“谈判供应商须知”第14条要求提供）

- 附件1：营业执照等复印件

（必须提供，加盖供应商公章）

1）供应商有效的营业执照副本等证明文件复印件；

2）对于有经营资质要求的，供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件。

- 附件2：法定代表人身份证明书（格式）

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月      日

经营期限：

姓名：              性别：           年龄：         职务：

系     （供应商名称）     的法定代表人。

特此证明。

供应商：                              （盖章）

日期：           年       月      日

附法定代表人身份证正、反两面复印件。

注：法定代表人亲自参加谈判会议的，在开标会议期间须提交法定代表人身份证原件查验。

若法定代表人不能亲自参加谈判会议，由其授权代理人参加的，在开标会议期间须提交委托代理人身份证原件查验。

- 附件3：法定代表人授权委托书（格式）

本人        （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改                （项目名称）　　　　　　响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权，特此委托。

供应商：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

年     月     日

注：附代理人身份证正、反两面复印件。

- 附件4：经审计的财务报告、银行资信证明或投保担保函（格式自拟）

供应商2019年经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或谈判公告日期后供应商基本开户银行出具的有效资信证明，或谈判公告日期后政府采购专业担保机构出具的有效投标担保函。（格式自拟，复印件，必须提供，加盖供应商公章。）

- 附件5：谈判之日前半年内连续三个月供应商依法纳税证明（格式自拟）

谈判之日前半年内连续三个月供应商依法纳税凭证；无纳税记录的，应提供由供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（格式自拟，复印件，必须提供，加盖供应商公章。）

- 附件6：谈判之日前半年内连续三个月供应商依法缴纳社保费证明（格式自拟）

谈判之日前半年内连续三个月供应商依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（格式自拟，复印件，必须提供，加盖供应商公章。）

- 附件7：近三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的声明函（格式）

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式）；

致： （本中心名称）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录和不良信用记录，我单位将无条件地退出本项目的竞标，并承担因此引起的一切后果。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

- 附件8：其他资格文件

第14条供应商资格资信要求的其他资格文件及第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他资格文件（如有要求则必须提供，加盖供应商公章）。

- 第二部分  技术部分

- 一、货物合格证明文件（格式）

（每个竞标产品的所有货物合格证明文件需按“谈判供应商须知”第15条要求集中后连续、完整的装订在一起，并作明显标识区分）

- 二、技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （货物需求表中要求提供证明材料的，请注明相关证明材料所在页码。） |

注：1.供应商应根据竞标货物的性能指标、对照采购文件要求在技术规格偏离表中详细列明采购要求及竞标货物技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。竞标货物技术规格与采购要求相同的为无偏离，竞标货物技术规格高于采购要求的为正偏离，低于采购要求的为负偏离。

2.对于技术指标和参数的应答，应填写竞标产品的真实技术参数，不允许简单地复制谈判文件的技术指标和参数作为竞标应答或提供虚假技术参数，否则作无效竞标处理。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

- 第三部分  其他资料

- 一、第三章《采购需求和说明》中要求提供的其他文件

- 二、供应商需要说明的其他文件

- 三、其他附件

- 附件1：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为 （请填写：小型、微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：小型、微型）企业。

2．本公司参加   （采购人名称）     的    （项目名称）   采购活动提供本企业制造的货物，或者提供其他 （请填写：小型、微型） 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：      年   月   日

说明：参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》。成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果一并公告。

- 附件2：监狱企业证明文件

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：成交供应商的监狱企业证明文件随成交结果一并公告。

- 附件3：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     （采购人名称）     的    （项目名称）     采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：      年   月   日

说明：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果一并公告。

- 附件3：收 件 回 执

（说明：供应商收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后，按以下回执格式填写并回复招标代理机构予以确认。）

收 件 回 执

致贺州市政府采购中心：

我公司于      年    月    日收到贵中心                               （文件名称），共      份，特此确认。

竞标单位(加盖公章)：

签 收 人：

联系电话：

日    期：

- 附件4：履约保证金退还申请表

（说明：中标人按合同履约的，于履约保证金期满后填写意见书并经采购人确认，与《转履约保证金通知回执》一并递交至贺州市公共资源交易中心。）

履约保证金退还申请表

贺州市公共资源交易中心：

我公司中标的                      项目（招标编号：          ）已按合同履约完毕，现特申请退回履约保证金共计人民币（大写）     元整（¥      .00）。

申请单位（公章）：

年    月    日

| 退回履约金请转入以下账户 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开户名（ 全称） |  |  |  |  |
| 开户银行（全称） |  |  |  |  |
| 帐 号 |  |  |  |  |
| 采购单位确认意见 |  |  | 贺州市公共资源交易中心审查意见 |  |
| 科室经办人： 年 月 日 |  | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 | 科室经办人： 年 月 日 | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 |

注：本申请表一式3份，申请单位、采购单位、市公共资源交易中心各一份。

- 附件5：最终报价表

最终报价表

项目名称：贺州市人民检察院监所信息化安全管控系统及设备采购

项目编号：HZZC2020-J1-000648-HZSG

开标时间：2020年12月17日10点30分

| 最终报价 | (大写)____________________元整,小写金额¥_____________元 |
| --- | --- |
| 其它备注 |  |

主要标的的名称、数量、单价：

| 主要标的 | 货物需求表中货物序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.最终报价不得高于预算金额且不能高于上一轮报价。

2.签订合同时以最终报价表为准。

3.人民币大写参考：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖，亿万仟佰拾。

供应商名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日  期：

- 第六章  评审方法及评定标准

- 评审方法及评定标准

- 一、评审原则

（一）谈判小组构成：本采购项目的谈判小组由采购人评审代表及随机抽取的评审专家共3人以上的单数组成，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。（谈判小组共 3 人，其中采购人评审代表  1 人，评审专家 2 人。）

（二）评审依据：谈判小组将以谈判文件和响应文件为评审依据。

（三）评审阶段：第一阶段为资格性审查；第二阶段为符合性审查；第三阶段为谈判及应答报价；第四阶段为详细评审。资格性、符合性审查的合格供应商不足3家时，不得进入下一步评审。

第一阶段资格性审查：谈判小组依法对供应商的资格性进行审查。供应商未通过资格性审查的，不得进入符合性审查。

第二阶段符合性审查：谈判小组依法对响应文件的符合性进行审查，响应文件未通过符合性审查的，不得进行详细评审。

第三阶段谈判及应答报价：谈判小组成员作为一个集体按抽签顺序与单个各谈判供应商分别进行谈判，供应商提交应答文件及报价。谈判小组不认可的应答文件及报价，供应商不得进入详细评审。

第四阶段详细评审：谈判小组按照评标方法依法对响应文件进行详细评审，详细评审为最低评标价法。

（四）评审方式：以不公开方式进行。

- 二、评审方法

（一）资格性审查

1.资格性审查按谈判文件第二章《谈判供应商须知》第14、23条规定及第五章《响应文件》供应商资格证明文件相关内容进行审查。

2.通过资格性审查的供应商方可进入符合性评审。

（二）符合性审查

1.符合性审查按谈判文件第二章《谈判供应商须知》第9、10、11、15、16、17、23条规定及第五章《响应文件》商务和技术文件相关内容进行审查。

2.通过符合性审查的供应商方可进入详细评审。

（三）谈判及应答报价

按第二章《谈判供应商须知》第21条规定进行谈判及应答报价。

（四）详细评审

1.参与竞标的小型、微型企业，其竞标产品均为小型或微型企业产品的（供应商必须按规定提供《中小企业声明函》，或者监狱企业证明文件，或者《残疾人福利性单位声明函》），对供应商的最终竞标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标价×（1-10%）；否则，评审价=竞标价。

注：小型、微型企业提供大、中型企业制造的货物的，视同为非小微企业。

- 2.提供相同品牌核心产品的不同供应商参加本项目竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终评审价最低的供应商参加评审；最终评审价相同的，优先确定小型或微型企业进入评审，若同为小型或微型企业则由采购人或者采购人委托谈判小组现场确定一个参加评审的供应商，其他供应商竞标无效。

3.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效竞标处理。

4.在评审过程中，谈判小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

- 三、成交供应商推荐原则

（一）对通过资格性和符合性审查并且竞标报价不高于采购预算价的供应商，按照评审价由低到高的顺序进行报价评审。谈判小组依次从评审价最低的供应商进行报价评审，以报价评审结果确定成交候选人。以符合采购需求、质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且评审价最低的原则确定不多于三名成交供应商。若评审价相同，则由采购人确定成交候选人排序【评审价相同的，对提供节能、环保产品的供应商实行优先采购(竞标产品在节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单范围内）】。本项目采购人授权谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交人。