公开招标文件

项目名称：贺州市皮肤病防治院智能中央空调及医用配套设备采购

项目编号：HZZC2020-G1-000514-HZSG

采购单位：贺州市皮肤病防治院

集中采购机构：贺州市政府采购中心

2020年10月22日

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

投标人须知前附表	6

投标人须知	8

（一）总则	8

（二）招标文件	9

（三）投标文件的编制	10

（四）开标	15

（五）资格审查	15

（六）评标	15

（七）评标结果	16

（八）签订合同	17

（九）其他事项	18

第三章  采购需求和说明	20

采购需求和说明	21

第四章  政府采购合同主要条款	38

合同书（格式）	40

合同基本条款	42

第五章  投标文件（格式）	45

第一部分  开标一览表文件（格式）	46

（一）外包装封面（格式 ）	46

（二）投标文件（格式）	47

第二部分  资格文件（格式）	48

（一）外包装封面（格式 ）	48

（二）投标文件封面（格式 ）	48

（三）投标文件（格式）	49

第三部分  商务及技术文件（格式）	50

（一）外包装封面（格式 ）	50

（二）投标文件封面（格式 ）	50

（三）投标文件（格式）	51

第六章  评标方法及评定标准	67

评标方法及评定标准	68

一、评标原则	68

二、评标方法	68

三、中标候选人推荐原则	70

- 第一章  招标公告

贺州市政府采购中心关于贺州市皮肤病防治院智能中央空调及医用配套设备采购项目（HZZC2020-G1-000514-HZSG）招标公告

项目概况

贺州市皮肤病防治院智能中央空调及医用配套设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线获取招标文件，并于2020年11月17日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZC2020-G1-000514-HZSG

项目名称：贺州市皮肤病防治院智能中央空调及医用配套设备采购

预算金额：贰佰捌拾万元整(¥2800000.00)

最高限价：贰佰捌拾万元整(¥2800000.00)

采购需求：智能中央空调及医用配套设备一批，如需进一步了解，详见招标文件。

合同履行期限：合同签订生效后，7个日历天内将货物送达采购方指定地点，在收到采购人安装通知后，30个日历天内完成安装调试工作。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目特定的资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2020年10月27日公告发布之时至2020年11月3日18:00（北京时间）

地点：网上在线获取

方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线获取采购文件。尚未注册的供应商可在政采云平台完成注册后在线获取采购文件（政采云平台-商家入驻-注册）。

《供应商项目采购（线下辅助评标）操作指南》下载网址：贺州市公共资源交易中心网http://ggzyjy.gxhz.gov.cn/gzdt/t5476106.shtml，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

供应商未按以上时间、地点、方式获取本项目采购文件的，本中心将拒收其响应文件。本项目采用资格后审，已获取采购文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

售价：免费。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 截止时间：2020年11月17日09点00分（北京时间）

- 地点：贺州市公共资源交易中心（贺州市鞍山西路83-1号 城投集团 4楼）交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.落实的政府采购政策

1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中属于强制采购的品目，予以强制采购节能产品。属于非强制采购的品目，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购节能产品。

2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，对国家公布的环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号）内的，实行优先采购环境标志产品。

3）扶持中小企业政策：评审时小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评标阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）。

4.投标保证金(人民币)：本项目免收投标保证金。

5.投标人可以由法定代表人（或负责人）或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：贺州市皮肤病防治院

地  址：贺州市八步区灵峰北路16号

联系人：江友军

联系方式：0774- 5677150

2.采购代理机构信息

名  称：贺州市政府采购中心

地  址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）五楼政府采购科

联系方式：0774-5268003

3.项目联系方式

项目联系人：蒙明燕

电  话：0774-5268003

贺州市皮肤病防治院                            贺州市政府采购中心

2020年10月27日

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：贺州市皮肤病防治院智能中央空调及医用配套设备采购 项目编号：HZZC2020-G1-000514-HZSG |
| 2 | 采购资金来源：财政性资金 |
| 3 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 答疑、澄清： 投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当在投标截止日期10天前，以书面形式要求采购人答疑、澄清； 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有按规定获取招标文件的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及贺州市公共资源交易中心网站上发布公告。 询问、质疑： 投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知（一）总则第9条“询问、质疑和投诉”中的要求向采购人提出书面询问、质疑。 |
| 5 | 投标文件有效期： 60 天 |
| 6 | 投标保证金：本项目免收投标保证金。 |
| 7 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后须送达贺州市公共资源交易中心财务室)退还中标供应商的投标保证金。贺州市公共资源交易中心将按有关规定退还投标人的投标保证金（如未在规定时间内收到退款请及时与贺州市公共资源交易中心财务室联系，电话0774-5268008，以便办理退款）。注：本项目免收投标保证金，此条款不适用。 |
| 8 | 投标文件组成：开标一览表 壹 份；资格文件正本 壹 份，副本 肆 份；商务及技术文件正本 壹 份，副本 肆 份；投标文件电子版 壹 份(光盘或U盘介质，其表面请注明投标人名称)。 |
| 9 | 投标截止时间及地点： 2020年11月17日09点00分，贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）4楼贺州市公共资源交易中心交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏）；参加投标的法定代表人或委托代理人必须持有效证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证复印件）按时到达指定地点递交投标文件。 |
| 10 | 开标时间及地点：2020年11月17日09点00分，贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）4楼贺州市公共资源交易中心交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏） |
| 11 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 12 | 是否授权评标委员会确定中标人：是 |
| 13 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起7日内。 |
| 14 | 中标结果公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标结果公告和中标通知书，中标结果公告在媒体上发布（详细见公告中公布的网站）。 |
| 15 | 履约保证金：本项目免收履约保证金。 |
| 16 | 现场勘查：无。 |
| 17 | 演示时间及地点：无 |
| 18 | 本招标文件解释权属贺州市政府采购中心。 |

- 投标人须知

- （一）总则

- 1.适用范围

1.1本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2 “集中采购机构”、“采购代理机构”、“本中心”均系指贺州市政府采购中心。

2.3“投标人”、“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8“▲”系指实质性要求条款。

- 3.招标方式

3.1公开招标方式。

- 4.投标委托

4.1投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第五章《投标文件格式》）。

- 5.投标费用

5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- 6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

- 7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

- 8.特别说明

▲8.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲8.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人，其投标无效。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。按前两款规定处理。核心产品的名称见本招标文件第三章“采购需求和说明”。

▲8.3生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲8.4投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲8.5投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲8.6 投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

- 9.询问、质疑及投诉

9.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

9.2投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

9.3质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述招标文件、招标过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑联系部门及电话：贺州市政府采购中心5楼政府采购科，0774-5268003

9.4质疑投标人必须首先经过质疑程序，对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- （二）招标文件

- 10.招标文件的构成

10.1公开招标公告；

10.2采购需求和说明；

10.3投标人须知；

10.4评标方法及评定标准；

10.5政府采购合同主要条款；

10.6投标文件格式。

- 11.投标人的风险

11.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

11.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

- 12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在投标截止日期10天前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）要求采购人答疑、澄清。采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及贺州市公共资源交易中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有按规定获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。如果澄清或者修改通知发出时间距投标截止时间不足15天，相应延迟开标时间。

12.2本中心以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

12.5本中心可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及贺州市公共资源交易中心网站上发布公告。

- （三）投标文件的编制

- 13.投标文件的组成

投标文件由开标一览表、资格文件、商务及技术文件三部份组成（格式见第五章）。

13.1开标一览表

开标一览表（必须提供）。

13.2资格文件：

（1）投标人有效的营业执照副本等证明文件复印件（必须提供，加盖投标人公章）；

1）投标人有效的营业执照副本等证明文件复印件；

2）对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件。

（2）投标人2019年经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或招标公告日期后投标人基本开户银行出具的有效资信证明，或招标公告日期后政府采购专业担保机构出具的有效投标担保函；（格式自拟，复印件，必须提供，加盖投标人公章。）

（3）投标截止之日前半年内连续三个月投标人依法缴纳社保费的缴费凭证，若无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；（格式自拟，复印件，必须提供，加盖投标人公章。）

（4）投标截止之日前半年内连续三个月投标人依法纳税的缴费凭证，若无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；（格式自拟，复印件，必须提供，加盖投标人公章。）

（5）信用记录书面声明（必须提供，格式附后）；

（6）其他资格证明材料(如有规定，则必须提供)。

13.3商务及技术文件：

（1）商务文件：

1）投标函（必须提供）；

2）投标报价明细表（必须提供）；

3）投标保证金的相关证明（复印件，必须提供）；

4）投标声明书（必须提供）；

5）投标人针对本项目的售后服务承诺书（必须提供）；

6）法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件（必须提供）；

7）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

- 8）投标人近三年同类业绩证明材料（如有，请提供复印件）；

- 9）投标人履约能力证明材料（如有，请提供复印件）；

- 10）投标人近三年来获得的省、市级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（如有，请提供复印件）；

11）投标人基本情况登记表；

- 投标人根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料，它们可以是：

- 12）生产厂家的有关资格和生产许可证（如有，请提供复印件)；

- 13）投标产品说明书或产品彩页（如有，请提供原件）；

- 14）货物保证供货有效证明（如有，请提供复印件）；

- 15）投标产品节能、环保方面的证明材料要求（如有，请提供复印件）；

- 16）投标产品纳入自主创新产品的证明材料（如有，请提供复印件）；

- 17）进口产品合法手续有效证明（如有，请提供复印件）；

- 18）第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他货物合格证明文件（如有要求则必须提供，同时加盖投标人公章）。

（2）技术文件

- 1）技术响应表（必须提供）；

- 2）实施方案 （格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供）；

- 3）售后服务方案（格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供）；

- 4）投标人需要说明的其他技术文件和说明。

（3）其他文件

1）第三章《采购需求和说明》中要求必须提供的材料(如有规定，则必须提供)；

2）投标人需要说明的其他文件和说明；

3）其它文件。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名（或签章）并加盖投标人公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或签章）并加盖投标人公章。

- 14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《采购需求和说明》中所有货物和服务内容作完整唯一报价。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

15.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 16.投标文件的有效期

16.1自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

16.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 17.投标保证金（本项目免收投标保证金，此条款不适用）

17.1投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

17.2投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。

注：①办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达贺州市公共资源交易中心财务室)后退还，不计利息。

④已交纳投标保证金未递交投标文件的投标人须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（蒙明燕，0774-5268003）办理退还投标保证金手续。

17.3中标人应在中标通知书发出之日起7日内与采购人签订合同。

17.4投标保证金不计息。

17.5投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- 18.投标文件的签署和份数

18.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，属于投标人的责任。

18.2投标人应提供：开标一览表 壹 份；资格文件正本 壹 份，副本 肆 份；商务及技术文件正本 壹 份，副本 肆 份，投标文件电子版 壹 份(光盘或U盘介质，其表面请注明投标人名称)。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件，一旦副本和正本不符，以正本为准。。

18.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

18.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 19.投标文件的包装、递交、修改和撤回

19.1投标人应将投标文件装订成册（应采用无线胶装方式装订，不宜采用活页夹、拉杆夹、夹条等活页装订方式，容易发生投标文件散落或脱页等不利情形。开标一览表可以不装订），具体按开标一览表、资格文件、商务及技术文件三个部分分别装到不同的文件袋中加以密封（要求独立封装且文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；投标文件电子版单独密封提交。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标文件名称（开标一览表；资格文件；商务及技术文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”；投标文件电子版(光盘或U盘介质)，密封袋或电子版表面应注明投标人名称。

19.2逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

19.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人或本中心；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

19.4投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤销投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- 20.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

20.1如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（4）项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未按招标文件的规定提交投标保证金的。

20.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

20.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

20.4有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

20.5有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

20.6被拒绝的投标文件为无效。

- （四）开标

- 21.开标准备

21.1本中心将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- 22.开标程序

22.1开标程序：

（1）开标会由本中心主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

（4）投标人或者其推选的代表检查其投标文件的密封情况并签字确认；

（5）唱标：本中心工作人员当众拆封开标一览表并宣读；

（6）本中心做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

（7）开标会议结束。

- （五）资格审查

- 23.资格审查

23.1采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得继续评审。

- （六）评标

- 24.组建评标委员会

24.1本招标采购项目的评标委员会由采购人评审代表和在贺州市评标专家库中随机抽取的评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

- 25.评标的方式

25.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- 26.评标程序

26.1评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价，如有疑问，将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

- 27.澄清问题的形式

27.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 28.错误修正

28.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- 29.评标原则和评标方法

29.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

29.2评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六章：评标方法及评定标准。

29.3在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，评标委员会应评定本项目废标。

- 30.评标过程的监控

30.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- （七）评标结果

- 31.评标结果及中标通知书的发出

31.1本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，也可授权评标委员会直接确定中标供应商。

31.2中标供应商确定后2个工作日内，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、贺州市公共资源交易中心网站发布中标结果公告。

31.3在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

31.4投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

31.5本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- （八）签订合同

- 32.合同授予标准

32.1合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

- 33.履约保证金（本项目免收履约保证金，此条款不适用）

33.1履约保证金：为中标总金额的2%。履约保证金应由中标供应商在签订合同前缴入以下账户。否则不予签订合同。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行

账    号：945006010030198890

33.2中标人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还（不计利息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.3在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知贺州市公共资源交易中心，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

- 34.签订合同

34.1投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

34.2如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，贺州市公共资源交易中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

34.3中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推，也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- 35.合同履行中的追加

35.1政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经贺州市政府采购管理办公室同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- （九）其他事项

- 36.解释权

37.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属贺州市政府采购中心。

- 37.有关事宜

37.1所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

（1）集中采购机构全称：贺州市政府采购中心

通讯地址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）5楼政府采购科

邮政编码：542899

电    话：0774-5268003

传    真：0774-5137845

（2）监督单位全称：贺州市财政局政府采购监督管理科

电    话：0774-5135553

附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条  政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条：当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行磋商；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚实信用原则的行为。

- 第三章  采购需求和说明

- 采购需求和说明

注：

1.本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.评标时，若评标委员会认为招标产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

3.本项目核心产品为第 1-5项货物“中央空调多联室外模块机组”，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加本项目投标的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

一、货物需求表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调多联室外模块机组（一） | 智能变频冷暖型 ★1、制冷量：≥85.0KW，制热量：≥95.0KW； 2、制冷输入功率：≤22.90KW ； 3、制热输入功率：≤23.3KW； 4、风量：≤24200m3/h； 5、设备内所有压缩机形式：直流变频、高压腔结构、涡旋式压缩机，采用喷气增焓技术，能实现0~480级无极变频运转； ★6、设备为整体式不接受模块组合型式； 7、具备防逆风功能； 8、具备防腐蚀功能 9、设备具有多个电子膨胀阀控制技术，单个膨胀阀可实现3000级冷媒流量调节； ★10、综合能效IPLV(C):≥8.2； ★11、标配RJ45智控口。 | 台 | 1 |
| 2 | 中央空调多联室外模块机组（二） | 智能变频冷暖型 ★1、制冷量：≥78.5KW，制热量：≥87.5KW； 2、制冷输入功率：≤20.87KW ； 3、制热输入功率：≤21.33KW； 4、风量：≤25200m3/h； 5、设备内所有压缩机形式：直流变频、高压腔结构、涡旋式压缩机，采用喷气增焓技术，能实现0~480级无极变频运转； ★6、设备为整体式不接受模块组合型式； 7、具备防逆风功能； 8、具备防腐蚀功能 9、设备具有多个电子膨胀阀控制技术，单个膨胀阀可实现3000级冷媒流量调节； ★10、综合能效IPLV(C):≥8.2； ★11、标配RJ45智控口。 | 台 | 1 |
| 3 | 中央空调多联室外模块机组（三） | 智能变频冷暖型 ★1、制冷量：≥73.5KW，制热量：≥81.5KW； 2、制冷输入功率：≤18.7KW ； 3、制热输入功率：≤19.23KW； 4、风量：≤25200m3/h； 5、设备内所有压缩机形式：直流变频、高压腔结构、涡旋式压缩机，采用喷气增焓技术，能实现0~480级无极变频运转； ★6、设备为整体式不接受模块组合型式； 7、具备防逆风功能； 8、具备防腐蚀功能 9、设备具有多个电子膨胀阀控制技术，单个膨胀阀可实现3000级冷媒流量调节； ★10、综合能效IPLV(C):≥8.2； ★11、标配RJ45智控口。 | 台 | 2 |
| 4 | 中央空调多联室外模块机组（四） | 智能变频冷暖型 ★1、制冷量：≥56.0KW，制热量：≥63.0KW； 2、制冷输入功率：≤15.9KW ； 3、制热输入功率：≤15.71KW； 4、风量：≤17500m3/h； 5、设备内所有压缩机形式：直流变频、高压腔结构、涡旋式压缩机，采用喷气增焓技术，能实现0~480级无极变频运转； ★6、设备为整体式不接受模块组合型式； 7、具备防逆风功能； 8、具备防腐蚀功能 9、设备具有多个电子膨胀阀控制技术，单个膨胀阀可实现3000级冷媒流量调节； ★10、综合能效IPLV(C):≥8.5； ★11、标配RJ45智控口。 | 台 | 1 |
| 5 | 中央空调多联室外模块机组（五） | 智能变频冷暖型 ★1、制冷量：≥28.0KW，制热量：≥31.5KW； 2、制冷输入功率：≤6.98KW ； 3、制热输入功率：≤6.96KW； 4、风量：≤10700m3/h； 5、设备内所有压缩机形式：直流变频、高压腔结构、涡旋式压缩机，采用喷气增焓技术，能实现0~480级无极变频运转； ★6、设备为整体式不接受模块组合型式； 7、具备防逆风功能； 8、具备防腐蚀功能 9、设备具有多个电子膨胀阀控制技术，单个膨胀阀可实现3000级冷媒流量调节； ★10、综合能效IPLV(C):≥9.5； ★11、标配RJ45智控口。 | 台 | 1 |
| 6 | 中央空调卧式暗装室内机（1） | 智能变频冷暖型 1、制冷量：≥12.5KW，制热量：≥14.0KW； 2、电辅热量≥3.5KW； 3、高档风量：≥1800m³/h，高档噪音：≤45dB 4、机外静压：≥100Pa 5、独立除湿功能； ★6、自清洁功能； ★7、标配RJ45智控口。 | 台 | 8 |
| 7 | 中央空调卧式暗装室内机（2） | 智能变频冷暖型 1、制冷量：≥9.0KW，制热量：≥10.0KW； 2、电辅热量≥3.0KW； 3、高档风量：≥1390m³/h，高档噪音：≤42dB 4、机外静压：≥50Pa 5、独立除湿功能； ★6、自清洁功能； ★7、标配RJ45智控口。 | 台 | 4 |
| 8 | 中央空调卧式暗装室内机（3） | 智能变频冷暖型 1、制冷量：≥7.1KW，制热量：≥8.0KW； 2、电辅热量≥2.0KW； 3、高档风量：≥1000m³/h，高档噪音：≤37dB 4、机外静压：≥30Pa 5、独立除湿功能； ★6、自清洁功能； ★7、标配RJ45智控口。 | 台 | 5 |
| 9 | 中央空调卧式暗装室内机（4） | 智能变频冷暖型 1、制冷量：≥5.6KW，制热量：≥6.3KW； 2、电辅热量≥1.5KW； 3、高档风量：≥800m³/h，高档噪音：≤36dB 4、机外静压：≥30Pa 5、独立除湿功能； ★6、自清洁功能； ★7、标配RJ45智控口。 | 台 | 21 |
| 10 | 中央空调卧式暗装室内机（5） | 智能变频冷暖型 1、制冷量：≥4.5KW，制热量：≥5.0KW； 2、电辅热量≥1.5KW； 3、高档风量：≥800m³/h，高档噪音：≤36dB 4、机外静压：≥30Pa 5、独立除湿功能； ★6、自清洁功能； ★7、标配RJ45智控口。 | 台 | 37 |
| 11 | 中央空调卧式暗装室内机（6） | 智能变频冷暖型 1、制冷量：≥3.6KW，制热量：≥4.0KW； 2、电辅热量≥0.75KW； 3、高档风量：≥540m³/h，高档噪音：≤33dB 4、机外静压：≥30Pa 5、独立除湿功能； ★6、自清洁功能； ★7、标配RJ45智控口。 | 台 | 5 |
| 12 | 末端控制系统 | 1、大屏幕液晶显示，各种智能功能一目了然，一键设定温度，轻松享受酷爽清风，24小时定时。 2、墙面暗装，负责墙面开凿与恢复等。 | 套 | 80 |
| 13 | 中央控制器 | 中央控制器，便捷操作界面，可均衡各室外机组的运行时间，提高机组耐久性，冗余机组启动。 1、自动统计输出功率、记录各机的开关机； ★2、RJ45即插即用组网； 3、自动防冻、监测并实现与正常运行过程的“无缝”切换； 4、自动识别组网模块； 5、掉电记忆功能； 6、多种运行模式选择； 7、最高功耗限定； 8、智能融霜,模糊能量调节规律； 9、故障自动诊断及保护； 10、一键启动与关闭； 11、多压缩机的均衡运行； | 套 | 6 |
| 14 | 冷媒高压管（1） | 工业级纯紫铜，脱脂无磷，Ф12.7/Ф6.35 含铜量99.9% T2级（含B1级橡塑保温管套等。 | 米 | 164 |
| 15 | 冷媒高压管（2） | 工业级纯紫铜，脱脂无磷，Ф15.88/Ф9.53 含铜量99.9% T2级（含B1级橡塑保温管套等。 | 米 | 270 |
| 16 | 冷媒高压管（3） | 工业级纯紫铜，脱脂无磷，Ф28.6/Ф15.9 含铜量99.9% T2级（含B1级橡塑保温管套等。 | 米 | 172 |
| 17 | 冷媒高压管（4） | 工业级纯紫铜，脱脂无磷，Ф31.8/Ф19.1 含铜量99.9% T2级（含B1级橡塑保温管套等。 | 米 | 258 |
| 18 | 冷媒高压管（5） | 工业级纯紫铜，脱脂无磷，Ф35.0/Ф22.2 含铜量99.9% T2级（含B1级橡塑保温管套等。 | 米 | 96 |
| 19 | 金属风道管 | 根据图纸要求定制送风及回风管道，采用金属基材,A1级防火保温层，厚度＞20MM，符合相关的环保、防火等要求。 | m2 | 1137 |
| 20 | 风管减震软接 | 根据现场要求定制，耐高温阻燃防震，含2.0cm保温材料。 | 个 | 256 |
| 21 | 回风栅（1/1.5） | 双层百叶式带滤网定制型，采用原生ABS材料，减震处理防止产生共振，阻燃、耐高温、抗老化，防结露。 | 个 | 5 |
| 22 | 回风栅（2/2.5） | 双层百叶式带滤网定制型，采用原生ABS材料，减震处理防止产生共振，阻燃、耐高温、抗老化，防结露。 | 个 | 55 |
| 23 | 回风栅（3/4） | 双层百叶式带滤网定制型，采用原生ABS材料，减震处理防止产生共振，阻燃、耐高温、抗老化，防结露。 | 个 | 11 |
| 24 | 回风栅（5/6） | 双层百叶式带滤网定制型，采用原生ABS材料，减震处理防止产生共振，阻燃、耐高温、抗老化，防结露。 | 个 | 8 |
| 25 | 出风口面板 | 双层可调节风向定制型，采用原生ABS材料，减震处理防止产生共振，阻燃、耐高温、抗老化，防结露。 | 个 | 98 |
| 26 | 分歧套件 | 中央空调分歧管套件 其材料为工业级纯紫铜，脱脂无磷，含铜量99.9% T2级。 | 付 | 73 |
| 27 | 排水管 | 冷凝水管（PVC排水管） ф32冷凝水管保温橡塑保温棉 。 | 米 | 632 |
| 28 | 环保冷媒 | 环保型R410a | 公斤 | 120 |
| 29 | 成套配电箱（1） | 配电成套控制柜，每路含电流表、电压表、闭合指示灯、铜排互感器液压铜鼻热缩管套等一批，采用施耐德主380v500A双路切换，三相63A断路器＊12组，每路输出漏电保护装置，缺电短信告警。 ★投标时须提供相符的《成套箱设计图》并每页加盖投标单位公章。 | 套 | 1 |
| 30 | 成套配电箱（2） | 型配电成套控制柜，每路含电流表、电压表、闭合指示灯、铜排互感器液压铜鼻热缩管套等一批，采用施耐德主380v200A双路切换，三相32A断路器＊6组，单相32A断路器＊24组，每路输出漏电保护装置，缺电短信告警。 ★投标时须提供相符的《成套箱设计图》并每页加盖投标单位公章。 | 套 | 3 |
| 31 | 联机线束（1） | RVV 3*2.5/纯铜芯/PVC橡胶/抗拉/耐磨。适用于固定敷设在交流50HZ、额定电压1kV及以下的输配电线路上。导体材料无氧化铜芯（铜含量：99.9%）；敷设不受落差限制。 | 米 | 553 |
| 32 | 联机线束（2） | RVV 3*4/纯铜芯/PVC橡胶/抗拉/耐磨。适用于固定敷设在交流50HZ、额定电压1kV及以下的输配电线路上。导体材料无氧化铜芯（铜含量：99.9%）；敷设不受落差限制。 | 米 | 1319 |
| 33 | 联机线束（3） | RVV 5*16/纯铜芯/PVC橡胶/抗拉/耐磨。适用于固定敷设在交流50HZ、额定电压1kV及以下的输配电线路上。导体材料无氧化铜芯（铜含量：99.9%）；敷设不受落差限制。 | 米 | 190 |
| 34 | BV2.5²电线 | BVR2.5为铜质护套线，100m/卷。颜色：红黄绿青、绝缘材质：聚氯乙烯、导体材质：无氧铜、导体外径是：1*2.5mm、适用于电压450/750V及以下动力装置，产品执行标准JB/T8734.2-1998。 | 卷 | 54 |
| 35 | BV4²电线 | BVR4为铜质护套线，100m/卷。颜色：红黄绿青、绝缘材质：聚氯乙烯、导体材质：无氧铜、导体外径是：1*4mm、适用于电压450/750V及以下动力装置，产品执行标准JB/T8734.2-1998。 | 卷 | 25 |
| 36 | PVC6分管 | 阻然绝缘电工专用套管、根为聚氯乙烯，另外加入其他成分来增强其耐热性、韧性、延展性等。 | 条 | 1150 |
| 37 | 室外机基础 | 根据现场要求进行定制，用于项目清单中外机设备的安装。要求采用混凝土结构，以楼体承重柱为立柱点，离楼面抬高防止雨水倒灌进主机以及更好辅助机组通风，立柱之间采用混凝土横梁架空，能承载整套机组重量，机体安装时需采用减震支架、消声器等。 | 项 | 1 |
| 38 | 环境监测 | 1、主机提供现场数据采集、数据处理功能，包含告警、监控、管理、报表、远程WEB查询及自诊断模块(VGA显示器接口），终身免费云平台，客户端Android与ISO系统。GSM短信模块 SM-100，按照设定的策略，异常情况发送报警短信，并告知异常原因。GSM卡中国移动/联通/电信 短信发送达5000条。 2、开关电源直流供电，给前端设备供电。智能通讯转换器NC1，RS485转TCP/IP以太网转换，需标配有RS485接口。 3、温湿度监控软件模块SM_TH，实现温湿度数据软件接入，传输到管理服务器。空间温湿度传感器TH100，测湿范围：0～100%RH，精度±3%RH；测温范围：-10～50℃，精度±0.5℃；带LCD显示屏，RS485接口。按检测范围30㎡/个计算。智能通讯转换器NC1，RS485转TCP/IP以太网转换，用于将检测仪数据接入以太网传送至监控服务器。支持消防数字量输入采集模块 KTR-8052。支持消防监控软件模块，连接消防主机联动报警。支持二氧化碳传感器KTR-MG811-CO2，8路模拟量二氧化碳采集模块KTR-8017-CO2，二氧化碳CO2监控协议模块定制。支持非定位漏水报警控制器KTR-PC-1，10m感应绳KTR-10M，固定胶贴KTR-ST-1，数字量输入采集模块KTR-8052，电源供应器DC-12V/3A，非定位漏水监测协议模块 定制。支持烟雾传感器KTR-MG825，8路烟雾采集模块KTR-8027，烟雾监控协议模块定制。支持雷达移动侦测传感器KTR-MG852，雷达移动侦测采集模块KTR-8059，雷达移动侦测协议模块定制。 ★4、投标时需提供针对本项目的技术方案（为确保软件的知识产权无争议须附上软件著作权登记证书复印件）并每页加盖投标单位公章。 | 套 | 1 |
| 39 | 智能管理控制系统 | V7.0中文版（含正版数据库/软件加密狗） 系统引进构建的概念，通过在系统中赋予空调器一些属性，从而使空调器能够和室外机，机组进行联系，以及在使用过程中的费用特性。引进用户分层的概念，确保使用者的所有操作不会影响系统数据的正确性。关注室内机和室外机的运行数据，这为日后的机器维护提供依据。提供网关接口便于外部对系统空调的控制。可以通过改变室内机的属性选择是否进行电量划分。可以快速的提示系统中某空调的故障情况，并提供该故障的移除方式。系统可以通过INTERNET实现在线诊断服务，确保空调系统安全使用。具有以下五个核心功能： 1、室内集控器控制：监控系统能够直接通过软件对网络上的室内空调集控器和室内空调器的状态进行设定；设置方式分为：所有空调设备统一设定，群组空调统一设定，任意空调器单独设定；监控软件可实现室内空调器的所有相关操作，包括开关机、运行模式、风速、温度、摇摆、集控器锁定、遥控锁定、定时开关机等功能；监控软件中空调网络表示为树状结构。 2、室外集控器查询：可查询室外机型号、运行模式、室内机台数、风速、膨胀阀开度等信息参数；在线状态和锁定状态查询；可通过空调设备图标的颜色直观的表示空调设备是否在线； 3、群组设置：监控系统提供“群组”的概念供用户随意组合空调组，实现对多台空调内机实现统一的遥控锁定、开关机、模式、温度、风速、定时开关机等等设定。 ★4、导航：通过该功能使整个平面的空调分布能直观显示在用户面前，布局图中选定操作对象，可以对所有空调内机进行统一操作，也可以选中其中某一台特定的空调内机进行单机操作。鼠标放在任意空调会显示其运行参数信息。 5、报表输出功能：能查询空调费用统计单、室内/室外机运行数据报表；室内/室外机运行故障报表。 | 套 | 1 |
| 40 | 中央空调巡检系统 | 功能特性： 导航仪表板/邮件自动转换为工单/集成活动目录认证/集成LDAP认证/从CSV文件导入数据 /完整的请求历史/多地点支持/日程表/远程桌面共享/IT帮助台报表/缺省报表/自定义报表/查询报表/计划报表/报表导出为CSV, XLS & PDF文件/自动指派工单/SLA服务级别协议管理/优先级矩阵/依据工作负荷自动分配工单/自动发现设备/通过代理扫描/分布式资产管理 /可配置通知规则/可设置节假日、工作时间/知识库/自助服务门户/提供集成用API /服务目录/服务请求审批/事件管理/可定制请求模板/问题管理/问题管理工作流/问题分析/回避策略与解决方案/事故&问题关联/可选问题关闭规则/问题记录支持任意格式的文本，可添加附件/全面的问题报表/双机热备/Flash报表/支持的数据库MS SQL/支持的操作系统Windows、Linux、IOS、Android。 配备设备标识打印机，显示方式 OLED显示屏/行式热转印打印/打印速度30mm/s，每行点数384 dots/line/打印密度300dpi /不干胶防水卡纸/ USB、蓝牙 (Android、 iOS)、2.4GWiFi。 ★投标时需提供针对本项目的技术方案（为确保软件的知识产权无争议须附上软件著作权登记证书复印件）并每页加盖投标单位公章。 | 套 | 1 |
| 41 | 安装设计与辅材配件等 | 本项目采用“国标《采暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012”设计标准（以下简称国标），冷负荷指标为项目验收的组成部分。本项目将按国标进行验收，潜在供应商投标前应到现场勘察和绘制比例平面图，根据现场情况对本项目所选的机型进行规划布局，同时计算出冷负荷指标（ w/m2），如冷负荷指标不满足国标的，潜在供应商应在开标前提出修改意见，公共密集区冷负荷提升为＞300w/m2。 项目整体所需的主机吊装消声器、减震垫、型（角）钢 、吊杆、出墙铜管水钻打孔、骑马支架、托臂支架、水平横担、水平吊框、全牙螺丝、组合膨胀、贴膨胀、7字扣、保温防冷凝滴水措施、帆布软接、吊杠、PVC管件、电工胶布、五金杂件等相关辅材。按清单内容进行安装、调试等产生的人工费、设施租用费、运输费、设备起吊费、水磨钻钻孔等所有费用。 ★投标时须提供符合本项目的《室内机安装布置平面图》与《空调覆盖区域冷负荷表（ w/m2）》并加盖投标单位公章。 | 套 | 80 |
| 42 | 铝扣板吊顶 | 1、铝制型材板，静电喷涂工艺抗污抗刮，耐高温、腐蚀、防水、防潮； 2、结合现场情况使用300*300mm、600*600mm、600*12000mm规格进行拼花安装，底面与天棚造型的高差为80mm。 3、国标镀锌龙骨、M8丝杆、拉爆组合等配件。 4、安装所需的人工与相关配件等。 | 平米 | 2043 |
| 43 | 天棚格栅铝 | 1：铝制方通，静电喷涂工艺抗污抗刮，耐高温、腐蚀、防水防潮； 2：底面与天棚造型的高差为80mm。 3：国标镀锌龙骨、M8丝杆、拉爆组合等配件。 4：安装所需的人工与相关配件等。 | 平米 | 20 |
| 44 | 天棚造型 | ★1、按国标图集07CJ03-1的要求进行施工，采用8mm纤维增强硅酸钙板，A1级防火、防水防潮、隔音、防虫蛀，国标镀锌的38卡主龙0.8mm，50副骨0.6mm，M8丝杆，拉爆组合。 2、结合现场情况采用叠级、立面、规型等施工工艺，底面与铝制板的高差为80mm。 3、协同施工负责中央空调风口、消防设施、安防系统、照明等设备所需的开孔和修补。 4、安装所需的人工与相关配件等。 ★投标时须提供符合本项目的《天棚造型平面图》并加盖投标单位公章。 | 平米 | 954 |
| 45 | 找平与墙漆 | 1：天棚基层腻子找平，打磨，除灰； 2：环保型，含竹炭因子，底漆一遍面漆两遍； 3：按所在区域的功能涂刷对应颜色。 4：其他损坏、污渍墙面的修复与补漆等。 | 平米 | 1414 |
| 46 | 消防改造 | 1：施工所涉及的天棚管道、喷淋头、烟感器、强排、联动报警等消防设施的改造调整。 ★2：施工前与消防相关部门做好对接，提交具体的改造实施方案，负责改造后的消防验收。 | 项 | 1 |
| 47 | LED面板灯（1） | 1200mm*300mm集成吊顶款/暖白色 （1）铝合金材质质+PC面框，恒流驱动，3014高亮集成芯片 ; （2）功率40W，色温4000K，显指80Ra，光通量3200lm； （3）T型龙骨嵌入，石膏板嵌入； （4）安装所需的人工与相关辅材配件等。 | 只 | 102 |
| 48 | LED面板灯（2） | 600mm*600mm集成吊顶款/暖白色 （1）铝合金材质质+PC面框，恒流驱动，3014高亮集成芯片 ; （2）功率40W，色温4000K，显指80Ra，光通量3200lm； （3）T型龙骨嵌入，石膏板嵌入； （4）安装所需的人工与相关辅材配件等。 | 只 | 171 |
| 49 | LED面板灯（3） | 300mm*300mm集成吊顶款/暖白色 （1）铝合金材质质+PC面框，恒流驱动，3014高亮集成芯片 ; （2）功率16W，色温4000K，显指80Ra，光通量1600lm； （3）T型龙骨嵌入，石膏板嵌入； （4）安装所需的人工与相关辅材配件等。 | 只 | 57 |
| 50 | LED筒灯 | 115*56投射角度可调款/暖白色 （1）铝合金材质质+PC面框，恒流驱动，COB芯片 ; （2）功率9W，色温4000K，显指80Ra，光通量540lm； （3）石膏板嵌入； （4）安装所需的人工与相关辅材配件等。 | 只 | 117 |
| 51 | LED长形灯 | 900*70*45格栅长形款/暖白色 （1）铝合金材质质+PC面框，恒流驱动，3014高亮集成芯片 ; （2）功率15W，色温4000K，显指80Ra，光通量1600lm； （3）格栅嵌入； （4）安装所需的人工与相关辅材配件等。 | 只 | 12 |
| 52 | LED灯带 | 5050款/暖白色 （1）PPR塑件材质，60珠，220V ; （2）功率7W/米，色温4000K，显指80Ra，光通量800lm； （3）卡子安装； （4）安装所需的人工与相关辅材配件等。 | 米 | 140 |
| 53 | 照明改造与安装 | （1）原照明灯具进行拆除，做好清洁，收纳打包整理后交付业主保管。 （2）本项目采购灯具的安装调试，含线路驳接延长、外层套金属软管，须符合消防验收要求。 （3）安装所需的人工与相关辅材配件等。 | 点 | 464 |
| 54 | 护士站 | （3500+2400）/2400W*600/350D*750/1050H （1）采用电解钢板为基材，具有防水、防潮、防交叉感染； （2）采用木纹转印技术，耐磨性能强，表面亮丽，地脚采用304#不锈钢制作； （3）五金配件：采用优质“DTC”品牌三合一偏心连接件等优质五金配件，开合次数超过5万次； （4）根据护士站业务要求设计制作(石面另计) | 组 | 1 |
| 55 | 护士站顶灯造型与背景墙 | （4350+2500）W*350D*600H （1）侧板采用优质E1级多层生态实木夹板基材，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）含照明灯具、灯片、标识等； （3）护士站背景墙部分采用同色全覆盖。 （4）根据护士站造型进行设计制作。 | 组 | 1 |
| 56 | 前台咨询站 | 2600W*600/350D*750/1050H （1）采用优质E1级防潮板，环保油漆，经三次底漆，三次面漆等6道工序烤漆而成，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）地脚采用304#不锈钢制作，符合院感要求； （3）五金配件：采用优质“DTC”品牌三合一偏心连接件等优质五金配件，开合次数超过5万次； （4）使用功能根据前台咨询业务要求设计制作。 | 组 | 1 |
| 57 | 门诊药房隔断 | 根据业务要求现场定制 （1）5500W*100D*3000H，轻钢龙骨+艾特隔断，表层处理腻子找平、墙漆等； （2）门洞开孔、门套等； （3）根据门诊药房业务要求进行设计改造。 | 项 | 1 |
| 58 | 医用茶水柜 | 800W*420D*750H （1）顶板、抽面、门板、侧板采用优质E1级多层生态实木夹板基材，其余采用优质E1级防潮板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质“DTC”品牌的消声承重国标三节导轨、“DTC”品牌耐用缓冲液压式门铰、“DTC”品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件，开合次数超过5万次； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 | 张 | 4 |
| 59 | 医用储藏柜 | （1800+5800+1800）W*600D*2000H （1）门板、侧板采用优质E1级多层生态实木夹板基材，其余采用优质E1级防潮板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质“DTC”品牌的消耐用缓冲液压式门铰、“DTC”品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质“协和”品牌锁等优质五金配件，开合次数超过5万次； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 | 组 | 3 |
| 60 | 医用发药台 | 6300W*400D*750H (1)侧板采用优质E1级多层生态实木夹板基材;具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强表面亮丽: (2)封边:采用优质2.0mm厚PVC封边条,全自动封边机完成封边; (3)五金配件:采用优质"DTC"品牌三合一偏心连接件等优质五金配件,开合次数超过5万次; 4)所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。(石面另计) | 组 | 1 |
| 61 | 医用更衣柜（1） | 1600W*600D*2000H （1）门板、侧板采用优质E1级多层生态实木夹板基材，其余采用优质E1级防潮板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质“DTC”品牌的消耐用缓冲液压式门铰、“DTC”品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质“协和”品牌锁等优质五金配件，开合次数超过5万次； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 | 组 | 2 |
| 62 | 医用更衣柜（2） | 800W*600D*2000H （1）门板、侧板采用优质E1级多层生态实木夹板基材，其余采用优质E1级防潮板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质“DTC”品牌的消耐用缓冲液压式门铰、“DTC”品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质“协和”品牌锁等优质五金配件，开合次数超过5万次； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 | 组 | 1 |
| 63 | 医用工作台（1） | 1200W*600D*750H （1）台面、抽面、门板、侧板采用优质E1级多层生态实木夹板基材，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质“DTC”品牌的消声承重国标三节导轨、“DTC”品牌耐用缓冲液压式门铰、“DTC”品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质“协和”品牌锁等优质五金配件，开合次数超过5万次； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 | 张 | 8 |
| 64 | 医用候诊椅 | 三人位（每个位中间带扶手） 1、座板：采用优质冷轧钢1.5mm； 2、扶手脚采用优质冷轧钢材质1.2mm，经除锈处理后静电喷涂； 3、坐垫采用PU自洁皮系列 ； 4、横梁：采用优质冷轧钢2.0厚 。经除锈处理后静电喷涂。 | 张 | 14 |
| 65 | 医用项目展示柜 | 2200W*300D*1980H （1）采用优质E1级防潮板，环保油漆，经三次底漆，三次面漆等6道工序烤漆而成，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）地脚采用304#不锈钢制作符合院感要求； （3）五金配件：采用优质“DTC”品牌三合一偏心连接件等优质五金配件，开合次数超过5万次； （4）根据业务要求进行设计制作。 | 组 | 1 |
| 66 | 医用会诊椅 | 标准 （1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好； （2）脚架：配优质金属脚架。 | 张 | 24 |
| 67 | 医用会诊长台 | 6000W*1400D*750H （1）采用优质E1级防潮板， 具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：优质五金配件； （4） 脚架采用优质冷扎钢板，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树酯高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能； （5）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 | 张 | 1 |
| 68 | 医用交流长椅 | 3+2+1人位 （1）采用优质实木+布艺材料； （2）喷环保油漆（清漆）,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。 | 组 | 1 |
| 69 | 医用交流桌 | 标准 （1）采用优质木质材料； （2）四腿落地，榫卯结构； （3）国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。 | 张 | 1 |
| 70 | 医用拉帘 | 根据现场情况 （1）根据注射室业务要求进行设计制作。 | 米 | 3.2 |
| 71 | U型隔断帘 | 6000W*2700H*1组 绣花植绒质感，平帷 荡度 ，自然垂顺，纯色，简约现代，宽6.0高2.7挂钩一片高度 U型230+90+开口环+带褶纱。 | 组 | 7 |
| 72 | 医用配液操作地柜+洗手柜 | （3450+2600）W*600D*850H（带1个洗手盆） （1）采用优质E1级防潮板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强，表面亮丽； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质“DTC”品牌的消声承重国标三节导轨、“DTC”品牌耐用缓冲液压式门铰、“DTC”品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质“协和”品牌锁等优质五金配件，开合次数超过5万次； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。(石面另计) | 组 | 1 |
| 73 | 医用配液台吊柜 | 3450W*320D*1400H （1）采用优质E1级防潮板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强，表面亮丽； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质“DTC”品牌的消耐用缓冲液压式门铰、“DTC”品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件，开合次数超过5万次； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 | 组 | 1 |
| 74 | 医用洽谈椅 | 标准 （1）采用金属支架+PV； （2）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。 | 张 | 700 |
| 75 | 医用洽谈桌 | 标准 （1）采用优质木质材料； （2）四腿落地，榫卯结构； （3）国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。 | 张 | 900 |
| 76 | 医用石面 | 根据现场定制 （1）采用优质抑菌人造石； （2）防腐、防酸碱、防污、耐用、耐热、耐撞，密度硬度高且耐磨； （3）需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到物缝效果； （4）容易清洗不藏污浊，方便清洁不易变黄； （5）外饰厚度为50mm。 | 米 | 43.81 |
| 77 | 医用实木椅 | 标准 （1）采用优质实木材料，自然木纹，保留天然特性； （2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷； （3）四腿落地，榫卯结构； （4）喷环保油漆（清漆）,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。 | 张 | 22 |
| 78 | 医用收费递单台 | 5000W*400D*750H (1)侧板采用优质E1级多层生态实木夹板基材,具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强表面亮丽: (2)封边:采用优质2.0mm厚PVC封边条,全自动封边机完成封边; (3)五金配件:采用优质"DTC"品牌三合一偏心连接件等优质五金配件,开合次数超过5万次; 4)所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。(石面另计) | 组 | 1 |
| 79 | 医用双面成药架（滑轨） | 1200W*860D*2000H （1）采用优质冷轧钢材质，静电粉喷涂环保无味； （2）配置无声滑道，所有工件经模具冲压折弯焊接而成； （3）七层带轨柜斗，高度任意调节，可平行安装、斜侧安装； | 套 | 4 |
| 80 | 医用无门柜 | 980W*400D*1980H （1）采用优质金属材质，厚度为1.2mm，易消毒不生锈； （2）所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； （3）均分五层，层板加加强筋，保证强度； | 套 | 9 |
| 81 | 医用旋转成药架 | 930W*1800H （1）采用优质冷轧钢材质，静电粉喷涂环保无味； （2）所有工件经模具冲压折弯焊接而成，高度任意调节，旋转即取一目了然； （3）倾斜药架盘、增距可调节、有机玻璃护栏、共8层； | 套 | 2 |
| 82 | 医用诊查床 | 1900W*650D*750H （1）门板、侧板采用优质E1级多层生态实木夹板基材； 具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质“DTC”品牌的消声承重国标三节导轨、“DTC”品牌的消耐用缓冲液压式门铰、“DTC”品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质“协和”品牌锁等优质五金配件，开合次数超过5万次； （4）配1件5公分超纤皮软包垫。 （5）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 | 张 | 11 |
| 83 | 医用治疗工作柜 | 590W*400D*820H （1）多层抽屉，首层有消毒功能； （2）配置护眼灯+放大镜； （3）推车设计，采用尼纤维合成脚轮。 | 套 | 9 |
| 84 | 医用治疗工作椅 | 430W*400D （1）气动高度调节±130mm； （2）背靠上下高度调节、前后角度调节、座垫前后调节； （3）配优质金属五星脚架，采用尼纤维合成脚轮。 | 张 | 9 |
| 85 | 医用治疗椅(电动三向调节） | 2000W*800D*560/810H （1）床椅两用，轻松切换坐立模式、平躺模式； （2）一键控制电动调节靠背、脚托、高度，扶手开合设计，配置电源插头和USB充电接口，头枕可拉伸，自带呼吸孔； （3）稳固床身不惧重压冲击、环保皮革无渗漏易打理、高弹海绵、静音电机。 | 张 | 9 |
| 86 | 医用主诊台 | 1600/2200W*600D*750H （1）台面、抽面、门板采用优质E1级多层生态实木夹板基材，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）脚架、前档板采用优质冷扎钢板，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树酯高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能； （3）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （4）五金配件：采用优质“DTC”品牌的消声承重国标三节导轨、“DTC”品牌耐用缓冲液压式门铰、“DTC”品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质“协和”品牌锁等优质五金配件，开合次数超过5万次； （5）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 | 组 | 16 |
| 87 | 医用主诊椅 | 标准 （1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好； （2）辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠； （4）椅轮：采用尼纤维合成脚轮； （5）脚架：配优质金属五星脚架，座位可左右转动。 | 张 | 28 |
| 88 | 医用注射台 | 1400W*600D*750H （1）台面、抽面、门板、侧板采用优质E1级多层生态实木夹板基材，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质“DTC”品牌的消声承重国标三节导轨、“DTC”品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质“协和”品牌锁等优质五金配件，开合次数超过5万次； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 (石面另计) | 张 | 5 |
| 89 | 医用资料柜 | 800W*420D*2000H （1）门板、侧板采用优质E1级多层生态实木夹板基材，其余采用优质E1级防潮板，具有防水、防潮、防交叉感染、耐磨性能强； （2）封边：采用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； （3）五金配件：采用优质“DTC”品牌的消耐用缓冲液压式门铰、“DTC”品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质“协和”品牌锁等优质五金配件，开合次数超过5万次； （4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 | 个 | 15 |
| 90 | 注射室改造 | 根据业务功能要求 （1）7000W*100D*3000H，轻钢龙骨+艾特隔断，表层处理腻子找平、墙漆等； （2）3600W*3000H，钢化玻璃隔断墙，采用钛金不锈钢型材边框，含标准门、地弹簧、拉手等配件，递药窗口等； （3）开孔门洞、门套等；根据注射室业务要求进行设计改造。 | 项 | 1 |
| 91 | 医用嵌入式发药窗 | 5500W*700D*3000H（窗位*3） （1）立柱100*700*2400*4块，钢架上墙，外层为金属转印纹理涂层，抗污抗刮，耐高温、腐蚀、防水防潮； （2）窗台医用石面，防腐、防酸碱、防污、耐用、耐热、耐撞,密度硬度高且耐磨性好，一体化浇注而成,用同色胶水接驳,做到物缝效果,美观卫生、色彩时尚,选择丰富； （3）窗头与面板为金属木纹转印涂层，抗污抗刮，耐高温、腐蚀、防水防潮，地脚线304不锈钢； （4）窗体15mm钢化玻璃，叠层安装不阻隔交谈的声音，药品传递口做滑边处理。 （5）电动升降金属安全门，纯铜芯电机，静音齿轮箱。 | 套 | 1 |
| 92 | 医用嵌入式收费窗 | 5000W*700D*3000H（窗位*3） （1）立柱100*700*2400*4块，钢架上墙，外层为金属转印纹理涂层，抗污抗刮，耐高温、腐蚀、防水防潮； （2）窗台医用石面，防腐、防酸碱、防污、耐用、耐热、耐撞,密度硬度高且耐磨性好，一体化浇注而成,用同色胶水接驳,做到物缝效果,美观卫生、色彩时尚,选择丰富； （3）窗头与面板为金属木纹转印涂层，抗污抗刮，耐高温、腐蚀、防水防潮，地脚线304不锈钢； （4）窗体15mm钢化玻璃，叠层安装不阻隔交谈的声音，药品传递口做滑边处理。 （5）电动升降金属安全门，纯铜芯电机，静音齿轮箱。 | 套 | 1 |
| 93 | 医用抑菌塑胶地板 | PVC复合塑胶地板，不含甲醛，阻燃、防潮、防滑，脚感舒适、自然、行走时静寂无声，抑菌性强，且易于清洁保养。 （1）多层复合卷材，具有荷叶效应，如荷叶般遇水化珠，降低表面张力，使水性污渍难以残留渗透； （2）高强耐磨，添加高强耐磨分子，提高耐用性； （3）抗鞋跟印，鞋跟印和其他顽固污渍难附着并易于清洁。 （4）拼花焊接一体式安装，含自流平处理与安装所需的人工与相关辅材配件等。 | 平米 | 514 |
| 94 | 给/排水管道处理 | （300+400）*3000 （1）轻钢龙骨架埃特面板，A1级防火、防水防潮、隔音、防虫蛀； （2）腻子找平，打磨，除灰，环保型含竹炭因子墙漆，底漆一遍面漆两遍； （3）安装所需的人工与相关辅材配件等。 | 套 | 45 |
| 95 | 配套窗帘（1） | 亚麻，挂钩式静音滑轨款式。 （1）无甲醛高品质遮光材料，物理遮光； （2）褶皱比例为1：2； （3）含轨道、滑轮及安装所需的人工与相关辅材配件等。 | 米 | 170 |
| 96 | 配套窗帘（2） | 亚麻，扇形升降款式。 （1）无甲醛高品质遮光材料，物理遮光； （2）叠层帘头，铝合金升降轨，铝扁棒配重； （3）安装所需的人工与相关辅材配件等。 | 米 | 110 |
| 97 | 项目设计与实施 | （1）本项目报价涵盖了所有货品的运输、安装、调试等涉及的人工、辅材、配件的费用，投标人须对实施过程中与自身和其他投标人、实际生产厂商有关的涉及到安装、调试、集成、协商、配合等事项完全负责，采购人不再为此再支付任何费用。 ★（2）潜在投标人应在投标前勘察建设场地，根据要求和现场的实际情况绘制符合本项目要求的《医疗定制家具布置平面图》，并每页加盖投标单位公章。 （3）施工期间要保证现场整洁，产生的施工垃圾要及时清理外运。 （4）施工结束后负责对现场所有的设施设备进行精细擦拭清洁，达到入驻条件后方可进行项目的验收。 | 项 | 1 |

二、采购要求及售后服务：

1.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

2.投标人根据需要自行踏勘项目现场，机组可设于楼顶，并核算楼面承重。确认以上招标项目采购需求表中各项产品及技术参数已满足此项目制冷制热的使用需求，安装后要确保空调覆盖区，按空调面积计算的冷负荷指标为≥200W/m2，按空调面积计算的热负荷指标为≥200W/㎡，并且无漏项后进行投标活动，若有疑议应当在投标截止日期10天前，以书面形式向采购人提出，否则投标人中标后再提出本次招标某一产品不合项目使用要求或漏项需进行变更的后果自负，变更产生的费用由中标人承担。

3.验收标准：根据法律法规规定提供相关产品实行强制标准认证的证书（即“3C认证”）；根据国家节能产品相关规定提供属于节能产品政府采购品目清单强制采购的品目认证证书复印件；在所有货物到达指定地点后三个工作日内，由采购人对货物的数量和质量进行初步验收后，对不符合要求的货物可立即要求退换；在采购人将所有的货物按照招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的由中标人立即予以更换，不得拒绝和延误。验收时中标人必须在场，验收完毕后作出验收结果报告；验收及安装调试费用由中标人负责。

4.本项目必须符合下列各项规范

(1)《采暖通风与空气调节设计规范》

(2)《通风与空调工程质量验收规范》（BG50243-2002）

(3)《工业管道工程施工及验收规范》（BGJ50235-97）

(4)《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（JBJ300-88）

(5)《机械设备安装工程施工及验收规范》（JBJ23-96）

(6)《制冷设备安装工程施工及验收规范》（BGJ66-84）

(7)《设备及管道保温效果的测试与评价》（BGJ174-87）

(8)国家及地方有关现行使用的建筑安装工程的设计、施工及验收规范、规程和标准。

5.售后要求：(1) 供应商按配置清单要求，提供原装全新设备，对该设备实行三包，若产品存在质量问题，则需方有权向供方提出退换。(2)供应商负责对操作人员进行培训，使用户相关维修、操作人员可以熟练操作设备，并能排除一般故障的能力。(3)保修政策：享受三包服务，2年免费上门质保。(4)设备质保期后因产品质量出现故障，供应商免费维修（仅收取材料费）。(4)供应方应提供7*24小时电话支持服务，接到采购方通知后0.5个小时内响应，24小时内排除故障，对于质保期内不能修复的产品/部件，供应方应在48个小时内更换备品备件。

三、付款方式：

（1）预付款：合同金额的25%，在合同签订生效后支付。

（2）关于进度付款的约定，采用以下第  种方式：

第一种付款方式：货物送达采购人指定地点并完成货物验收，在收到中标方开具的合格发票后，支付至合同总额的85%价款；货物安装完毕调试验收合格，且中标单位提供已支付工人工资证明及合格发票后支付至合同总额的95%价款；剩余5%作为质保金，质保期满后支付（不计利息）。

第二种付款方式：货物安装调试验收合格后，除预付款外的货款分三年支付，每年支付合同总额的25%（不计利息）。

四、其他要求：

1.合同签订期：自中标通知书发出之日起7日内。

2.交货日期： 合同签订生效后，7个日历天内将货物送达采购方指定地点，在收到采购人安装通知后，30个日历天内完成安装调试工作。

3.交货地点：采购人指定地点。

- 第四章  政府采购合同主要条款

贺州市政府采购中心

政府采购合同书

合同名称：

项目编号：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：签订的政府采购合同必须与本《政府采购合同书》格式（包括内容和结构）一致，不得改变。

- 合同书（格式）

合同名称：

项目编号：

甲方：                           （采购人）

乙方： 　　　　　　　　　　　　　　（中标供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同基本条款；

（2）投标人提交的投标函、投标报价表和售后服务承诺等全部投标文件；

（3）项目需求和说明；

（4）中标通知书；

（5）甲、乙双方商定经贺州市政府采购管理办公室确认后的补充协议。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见《项目需求和说明》中所列内容和“合同基本条款”。

4.合同金额

根据中标通知书的中标内容，合同的总金额为（大写）：　　　　　　 （￥　　　）本合同的总金额在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，在任何情况下不再作调整。

5.付款方式

（1）预付款：合同金额的25%，在合同签订生效后支付。

（2）关于进度付款的约定，采用以下第  种方式：

第一种付款方式：货物送达采购人指定地点并完成货物验收，在收到中标方开具的合格发票后，支付至合同总额的85%价款；货物安装完毕调试验收合格，且中标单位提供已支付工人工资证明及合格发票后支付至合同总额的95%价款；剩余5%作为质保金，质保期满后支付（不计利息）。

第二种付款方式：货物安装调试验收合格后，除预付款外的货款分三年支付，每年支付合同总额的25%（不计利息）。

具体支付方式，根据资金来源由业主与中标供应商协商确定。

6.交货时间

合同签订生效后，7个日历天内将货物送达采购方指定地点，在收到采购人安装通知后，30个日历天内完成安装调试工作。

7.验收办法

本合同验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

8.交货地点及数量

在　　　　　　　　　　　　 ，共  　（单位）一次交清。

………..

9.合同生效及其它

本合同一式陆份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执壹份，贺州市政府采购中心执贰份，贺州市财政局政府采购监督管理科执贰份。合同签订起七日内送上述单位备案。

甲方名称及公章：                        乙方名称及公章：

法定代表人                              法定代表人 ：

或委托代理人：                          或委托代理人：

邮政编码：                              邮政编码：

地    址：                              地    址：

联系电话：                              联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

合同签订时间：

合同签订地点：

- 合同基本条款

- （一）说明

1.1合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

1.3政府采购合同以书面方式签订。

- （二）货物条款

2.1甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货安装竣工日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

- （三）货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供安装使用货物配套件所属装置等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

- （四）质量保证

4.1乙方应按招标文件及投标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《项目需求和说明》中要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在《项目需求和说明》要求的时间内到达甲方现场。

4.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

- （五）验收

5.1乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.2甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

5.3甲方应在货到指定地点之日起5个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方或乙方委托代理方必须在现场。

- （六）货物包装、发送及运输

6.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

6.4货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

- （七）交货期及交货方式

7.1交货时间：按《项目需求和说明》规定时间。

7.2交货方式：现场免费安装调试验收。

7.3交货地点：采购人指定地点。

- （八）付款方式

8.1本合同以人民币付款。

8.2付款方式：见合同书 。

- （九）违约责任

9.1逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的1%支付违约金。

9.2逾期超过10天仍不能交货，或验收不合格的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

9.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

- （十）不可抗力事件处理

10.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- （十一）仲裁

11.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

- （十二）合同生效及其他

12.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经贺州市政府采购管理办公室确认后作为主合同不可分割的一部分。

- 第五章  投标文件（格式）

说明：

1.外包装要求：开标一览表、资格文件、商务及技术文件均要求单独包装、密封递交。

2.投标文件装订要求：投标人应将投标文件装订成册（应采用无线胶装方式装订，不宜采用活页夹、拉杆夹、夹条等活页装订方式，容易发生投标文件散落或脱页等不利情形。开标一览表可以不装订），具体按开标一览表、资格文件、商务及技术文件三个部分分别装到不同的文件袋中加以密封（要求独立封装且文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；投标文件电子版单独密封提交。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标文件名称（开标一览表；资格文件；商务及技术文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”；投标文件电子版(光盘或U盘介质)，密封袋或电子版表面应注明投标人名称。

- 第一部分  开标一览表文件（格式）

- （一）外包装封面（格式 ）

开标一览表文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

- （二）投标文件（格式）

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金（元） |  |  |
| 2 | 投标总报价（元） | （大写） |  |
|  |  | （¥ ） |  |
| 3 | 交货期限 | 合同签订生效后，7个日历天内将货物送达采购方指定地点，在收到采购人安装通知后，30个日历天内完成安装调试工作 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

注：1.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

2.开标一览表一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.开标一览表报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4.此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明采购项目名称、采购项目编号、投标人名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

- 第二部分  资格文件（格式）

- （一）外包装封面（格式 ）

投标文件

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

- （二）投标文件封面（格式 ）

（正\副本）

投标文件

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

- （三）投标文件（格式）

（1）有效的营业执照副本等证明文件复印件（必须提供，加盖投标人公章）；

1）投标人有效的营业执照副本等证明文件复印件；

2）对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件。

- （2）投标人2019年经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或招标公告日期后投标人基本开户银行出具的有效资信证明，或招标公告日期后政府采购专业担保机构出具的有效投标担保函；（格式自拟，复印件，必须提供，加盖投标人公章。）

（3）投标截止之日前半年内连续三个月投标人依法缴纳社保费的缴费凭证，若无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；（格式自拟，复印件，必须提供，加盖投标人公章。）

（4）投标截止之日前半年内连续三个月投标人依法纳税的缴费凭证，若无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；（格式自拟，复印件，必须提供，加盖投标人公章。）

（5）信用记录书面声明；

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式如下，必须提供）；

近三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的声明函（格式）

致： （本中心名称）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录和不良信用记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

（6）其他资格证明材料(如有规定，则必须提供)。

- 第三部分  商务及技术文件（格式）

- （一）外包装封面（格式 ）

投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

- （二）投标文件封面（格式 ）

（正\副本）

投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

- （三）投标文件（格式）

- （1）商务文件部分

- 1）投标函（必须提供）；

投标函（格式）

致：贺州市政府采购中心：

根据贵方  （项目名称及项目编号）   项目的招标文件要求，我方    （投标人名称）   提交投标文件(其中开标一览表 壹 份；资格文件正本 壹 份；副本 肆 份；商务及技术文件正本 壹 份；副本 肆 份)；并附投标文件电子版 壹 份。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解贵方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起60日（自然日）。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                            邮编：__________

电话：______________       传真：______________

投标人名称(盖章)：___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：___________

日期：_____年___月___日

- 2）投标报价明细表（必须提供）；

投标报价明细表（格式）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家及品牌型号 | 技术参数 | 数量及单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 合计金额：大写 |  |  |  |  |  | ¥ |

注：投标产品技术参数可另附页（加盖投标单位公章）。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年     月     日

- 3）投标保证金的相关证明（本项目免收投标保证金，无需提供）；

- 4）投标声明书（必须提供）；

投标声明书（格式）

致：贺州市政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

我　　　　　　（姓名）系　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件和资料都是准确的、真实的、合法的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品有现货可供，并已于  年   月生产完工或向　　           （厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关投标产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 5）投标人针对本项目的售后服务承诺书（必须提供）

售后服务承诺书（格式自拟）

- 6）法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件（必须提供）；

法定代表人身份证明书（格式）

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月      日

经营期限：

姓名：              性别：           年龄：         职务：

系     （投标人名称）     的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：

住址：

联系电话：

附“法定代表人身份证复印件”（正反两面）

投标人（盖章）：

年    月    日

- 7）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

法定代表人授权委托书（格式）

致：贺州市政府采购中心：

我        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                     法定代表人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人（盖章）：

年    月    日

- 8）投标人近三年同类业绩证明材料（如有，请提供复印件）；

- 9）投标人履约能力证明材料（如有，请提供复印件）；

- 10）投标人近三年来获得的省、市级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（如有，请提供复印件）；

- 11）投标人基本情况登记表；

投标人基本情况登记表（格式）

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和法律地位：

1、投标人名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法人代表人：    姓名                    职务                    电话

5、政府采购业务联系人：姓名                    职务                    电话

手机                    传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有，请如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人（盖章） ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年      月     日

- 投标人根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料，它们可以是：

- 12）生产厂家的有关资格和生产许可证（如有，请提供复印件)；

- 13）投标产品说明书或产品彩页（如有，请提供原件）；

- 14）货物保证供货有效证明（如有，请提供复印件）；

- 15）投标产品节能、环保方面的证明材料要求（如有，请提供复印件）；

- 16）投标产品纳入自主创新产品的证明材料（如有，请提供复印件）；

- 17）进口产品合法手续有效证明（如有，请提供复印件）；

- 18）第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他货物合格证明文件（如有要求则必须提供，同时加盖投标人公章）。

- （2）技术文件部分

- 1）技术响应表（必须提供）；

技术响应表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （货物需求表中要求提供证明材料的，请注明相关证明材料所在页码。） |

注：1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

2.对于技术指标和参数的应答，应填写投标产品的真实技术参数，不允许简单地复制招标文件的技术指标和参数或提供虚假技术参数，否则作无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

- 2）实施方案 （格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供）；

- 3）售后服务方案 （格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供）;

- 4）投标人需要说明的其他技术文件和说明。

- （3）其他文件（格式）

- 1）第三章《采购需求和说明》中要求必须提供的材料(如有规定，则必须提供)

- 2）投标人需要说明的其他文件和说明

- 3）其它文件

- 附件1：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为 （请填写：小型、微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：小型、微型）企业。

2．本公司参加   （采购人名称）     的    （项目名称）   采购活动提供本企业制造的货物，或者提供其他 （请填写：小型、微型） 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：      年   月   日

说明：参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》。中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果一并公告。

- 附件2：监狱企业证明文件

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：中标供应商的监狱企业证明文件随中标结果一并公告。

- 附件3：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     （采购人名称）     的    （项目名称）     采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：      年   月   日

说明：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果一并公告。

- 附件4：广西（工业）产品声明函(格式，如有，请提供)

广西（工业）产品声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

说明：中标供应商的《广西（工业）产品声明函》随中标结果一并公告。

- 附件5：收件回执

（说明：投标人收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后，按以下回执格式填写并回复招标代理机构予以确认。）

收 件 回 执

致贺州市政府采购中心：

我公司于      年    月    日收到贵中心                               （文件名称），共      份，特此确认。

投标单位(加盖公章）：

签 收 人：

联系电话：

日    期：

- 附件6：履约保证金退还申请表

（说明：中标人按合同履约的，于履约保证金期满后填写意见书并经采购人确认，与《转履约保证金通知回执》一并递交至贺州市公共资源交易中心。）

履约保证金退还申请表

贺州市公共资源交易中心：

我公司中标的                      项目（招标编号：          ）已按合同履约完毕，现特申请退回履约保证金共计人民币（大写）     元整（￥      .00）。

申请单位（盖章）：

年    月    日

| 退回履约金请转入以下账户 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开户名（ 全称） |  |  |  |  |
| 开户银行（全称） |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |
| 采购单位确认意见 |  |  | 贺州市公共资源交易中心审查意见 |  |
| 科室经办人： 年 月 日 |  | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 | 科室经办人： 年 月 日 | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 |

注：本申请表一式3份，申请单位、采购单位、市公共资源交易中心各一份。

- 第六章  评标方法及评定标准

- 评标方法及评定标准

- 一、评标原则

（一）评标委员会构成：本采购项目的评标委员会由采购人评审代表及随机抽取的评审专家共5人以上的单数组成，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。（评标委员会共 5  人，其中采购人评审代表  1 人，评审专家  4 人。）

（二）评标依据：评标委员会将以招标文件、投标文件为评标依据。

（三）评标阶段：第一阶段为资格性审查；第二阶段为符合性审查；第三阶段为详细评审。资格性、符合性审查的合格投标人不足3家时，不得进入下一步评审。

第一阶段资格性审查：采购人监督代表依法对投标人的资格性进行审查。投标人未通过资格性审查的，不得进入符合性审查。

第二阶段符合性审查：评标委员会依法对投标文件的符合性进行审查，投标文件未通过符合性审查的，不得进行详细评审。

第三阶段详细评审：评标委员会按照评标方法依法对投标文件进行详细评审，详细评审为综合评分法。

（四）评标方式：以不公开方式进行。

- 二、评标方法

（一）资格性审查

1.资格性审查按第二章投标人须知第13.2条、第20条规定及第五章资格文件相关内容进行审查。

2.通过资格性审查的投标人方可进入符合性审查。

（二）符合性审查

1.符合性审查按第二章投标人须知第13.3条、第18、19、20条规定及第五章商务和技术文件相关内容进行审查。

2.通过符合性审查的投标人方可进入详细评审。

（三）详细评审

详细评审采用百分制综合评分法。计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.投标报价分………………………………………………………………………………………30分

（1）参与投标的小型、微型企业，其投标产品均为小型或微型企业产品的（投标人必须按规定提供《中小企业声明函》，或者监狱企业证明文件，或者《残疾人福利性单位声明函》），对投标人的投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；否则，评标价=投标价。

注：小型、微型企业提供大、中型企业制造的货物的，视同为非小微企业。

（2）以进入详评的最低评标价为30分。

某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额） ×30分

2.产品性能及配置分………………………………………………………………………………………30分

由评委根据投标人所投设备的技术参数、性能等因素综合打分。如评标委员会认为技术参数为某一品牌特有或其它限制性要求的，将不作为实质性响应条件，不作无效投标处理，也不扣分。

①提供的投标产品参数完全满足招标文件要求，本项得25分，投标产品每项负偏离扣5分，扣完为止。

②投标产品有一项优于招标文件《采购需求和说明》中参数，且经评标委员会认定符合实际应用的或检验需要的，每有一项得1分，满分5分。

注：《采购需求和说明》中带“★”参数为本次采购重要参数，不允许负偏离，否则视为无效投标。产品性能及配置分小于等于0时，做无效投标处理。

3.实施方案分…………………………………………………………………………………………………20分

1）实施方案内容简单，重点、难点阐述不到位，应对措施一般，能提供简单的安装布局平面图及实施方案，得12分。

2）实施方案较详细、可行，供货方案、安装方案、调试方案、培训方案、施工方案详细、具体，实施进度计划合理，能满足项目需求，能提供符合本项目的布局平面图，得16分。

3）实施方案详细具体、科学合理，实施组织机构健全、完善、人员配备充足，进度有保障，供货方案、安装方案、调试方案、培训方案，施工方案详细、全面、具体，实施进度计划合理，应对措施完善、科学、可行，能提供满足本项目需求且具有先进性的环境监测系统、智能管理控制系统的技术方案。能提供符合实际的空调安装布局平面图、天棚造型平面图、医疗定制家具平面布置图及较详细的实施方案。得20分。

4.售后服务方案分……………………………………………………………………………………………13分

（1）售后服务方案：（满分12分）

1）售后服务方案基本满足采购需求，方案内容、措施基本可行，得7.2分。

2）售后服务方案满足采购需求，方案内容表述清晰，措施具体有效可行，本地化服务支持良好，在贺州设立服务点（需提供服务点相关证明），得9.6分。

3）售后服务方案满足采购需求，方案内容表述清晰，措施具体有效可行，且投标人为所投核心产品品牌的贺州售后服务点并提供相关证明，指定专人负责售后，本地化服务支持良好的，得12分。

（2）承诺更长保修期：在满足基本保修期后，免费保修期每延长半年增加0.5分（以主要设备生产厂家承诺为准）（满分1分）。

5.信誉业绩分………………………………………………………………………………………………5分

（1）投标人自2017年至今有同类中央空调工程项目业绩的，每个得1分，满分1分，须提供中标通知书复印件及合同复印件。

（2）投标人或生产厂家具有质量标准体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理系统认证，每一项得1分，满分2分（提供证书复印件，加盖公章）。

（3）为保证投标人售后服务系统完备性，如有提供空调设备、环境监测生产厂家的营业执照复印件，每一项得1分，满分2分。

6.产品特性政策分………………………………………………………………………………………2分

（1）优先采购环境标志产品。属于环境标志产品政府采购品目清单，每有一项加0.5分，满分1分[须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件或提供在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）环境标志产品查询页面的查询结果截图方可得分]。

（2）投标的产品属于广西区内的产品（根据桂政办发【2015】78号文的规定，本次投标供货范围中使用广西区内产品〈包括工业产品〉超过投标总金额的80%以上〈含〉，提供生产厂家营业执照及相关有效证明）得1分（满分1分）。

7.总得分

总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6。

备注：以上各项均由评委独立评定，将评委的分数进行平均，计算出各投标人的得分。

- 三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐不多于三名中标候选供应商（总得分相同时，以投标报价分由高到低顺序排列；总得分相同且投标报价分相同的，按产品性能及配置分由高到低顺序排列）。招标人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人，其投标无效。

签　章　页

采购单位：贺州市皮肤病防治院

集中采购机构：贺州市政府采购中心

日期：     年  月  日