贺州市政府采购中心

谈判采购文件

项目名称：桂东卫生学校、贺州市经济管理干部中等专业学校电脑教室建设项目采购

项目编号：HZZC2020-J1-000175-HZSG

采购单位：广西贺州职业学院

集中采购机构：贺州市政府采购中心

2020年06月11日

目   录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  竞标人须知	4

竞标人须知前附表	5

竞标人须知	6

（一）总则	6

（二）谈判文件的澄清和修改	6

（三）竞标文件的编制	7

（四）竞标报价	8

（五）竞标人资格、资信证明文件	8

（六）货物合格证明文件	9

（七）谈判保证金	9

（八）竞标文件的密封、修改和撤回	10

（九）竞标文件截止时间及有效期	10

（十）竞争性谈判（简称谈判）与评标	10

（十一）谈判结果	12

（十二）其他事项	13

附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定	14

第三章  采购需求和说明	15

第四章  政府采购合同书（格式）	40

第五章  竞标文件（格式）	47

第一部分  商务部分	50

一、竞标函（格式）	50

二、谈判保证金交纳证明（格式）	52

三、竞标报价表（格式）	53

四、售后服务承诺书（格式）	54

五、竞标人基本情况登记表（格式）	55

六、竞标人资格证明文件（格式）	56

第二部分  技术部分	60

一、货物合格证明文件（格式）	60

二、技术规格偏离表（格式）	61

第三部分  其他资料	62

一、竞标人认为有必要提供的其他资料；	62

二、其他附件。	62

第六章  评标方法及评定标准	68

评标方法及评定标准	69

- 第一章  竞争性谈判公告

贺州市政府采购中心关于桂东卫生学校、贺州市经济管理干部中等专业学校电脑教室建设项目采购（HZZC2020-J1-000175-HZSG）竞争性谈判公告

项目概况

桂东卫生学校、贺州市经济管理干部中等专业学校电脑教室建设采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线获取采购文件，并于2020年6月17日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZC2020-J1-000175-HZSG

项目名称：桂东卫生学校、贺州市经济管理干部中等专业学校电脑教室建设项目采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：壹佰玖拾贰万元整（￥1920000.00），其中：桂东卫生学校预算金额为玖拾玖万捌仟元整（￥998000.00），贺州市经济管理干部中等专业学校预算金额为玖拾贰万贰仟元整（￥922000.00）

最高限价：壹佰玖拾贰万元整（￥1920000.00），其中：桂东卫生学校预算金额为玖拾玖万捌仟元整（￥998000.00），贺州市经济管理干部中等专业学校预算金额为玖拾贰万贰仟元整（￥922000.00）

采购需求：中等专业学校电脑教室建设项目采购，一批

合同履行期限：自合同签订之日起15天内供货至指定地点安装调试完毕并经采购人验收合格。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目特定的资格要求：本项目不接受联合体。

三、获取采购文件

时间：2020年6月11日公告发布之时至2020年6月16日18:00（北京时间）

地点：网上在线获取

方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线获取采购文件。尚未注册的供应商可在政采云平台完成注册后在线获取采购文件（政采云平台-商家入驻-注册）。

《供应商项目采购（线下辅助评标）操作指南》下载网址：贺州市公共资源交易中心网http://ggzyjy.gxhz.gov.cn/gzdt/t5476106.shtml，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

供应商未按以上时间、地点、方式获取本项目采购文件的，本中心将拒收其响应文件。本项目采用资格后审，已获取采购文件的供应商不等于符合本项目资格要求。

售价：免费

四、响应文件提交

截止时间：2020年6月17日9点00分（北京时间）

地点：贺州市公共资源交易中心（贺州市鞍山西路83-1号 城投集团 4楼）交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏）

五、开启：

时间：2020年6月17日9点00分（北京时间）

地点：同响应文件提交地点

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.落实的政府采购政策

1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中属于强制采购的品目，予以强制采购节能产品。属于非强制采购的品目，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购节能产品。

2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，对国家公布的环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号）内的，实行优先采购环境标志产品。

3）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评标阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）。

4.谈判保证金(人民币)：叁万捌仟肆佰元整（¥38400.00）。

竞标人应将谈判保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于提交响应文件截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是竞标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从竞标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号)。贺州市公共资源交易中心财务室电话传真：0774-5268008。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

账号：945009010008838888

5.竞标人可以由法定代表人（或负责人）或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件，以及保证金交纳凭证复印件）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西贺州职业学院

地    址：贺州市城西路58号

联系方式：0774- 5203005

2.采购代理机构信息

名    称：贺州市政府采购中心

地    址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）五楼交易二科

联系方式：0774-5268003

3.项目联系方式

项目联系人：何秋凤

电      话：0774-5268003

广西贺州职业学院                            贺州市政府采购中心

日期：2020年6月11日

- 第二章  竞标人须知

- 竞标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10.1 | 竞标人应按谈判文件第五章《竞标文件（格式）》要求自编目录及标注页码装订成册，采用无线胶装方式装订。采用活页夹、拉杆夹、夹条等活页装订方式，容易发生竞标文件散落或脱页等不利情形。 |
| 2 | 10.2 | 竞标文件：正本一份，副本三份，共四份。（副本可用正本复印件） |
| 3 | 12.2 | 竞标报价：竞标人应就第三章《采购需求和说明》中的所有货物及其他全部内容作完整唯一报价。（竞标文件有效报价不得高于采购预算价，否则竞标无效。竞标文件有效报价为首轮报价，若谈判时谈判文件没有实质性变动，竞标人的每一轮报价均不得高于上一轮报价，否则竞标无效。） |
| 4 | 12.4 | 本项目采购预算价为：壹佰玖拾贰万元整（￥1920000.00），其中：桂东卫生学校预算金额为玖拾玖万捌仟元整（￥998000.00），贺州市经济管理干部中等专业学校预算金额为玖拾贰万贰仟元整（￥922000.00）。 |
| 5 | 16.1 | 谈判保证金：叁万捌仟肆佰元整（¥38400.00）。 竞标人应将谈判保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于提交响应文件截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是竞标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从竞标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号)。 谈判保证金交纳账户： 开户名称：贺州市公共资源交易中心 开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部 账号：945009010008838888 已交纳谈判保证金未递交响应文件的竞标人须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（何秋凤，0774-5268003）办理退还保证金手续。 |
| 6 | 19 | 竞标文件递交截止时间：2020年6月17日9点00分。 竞标文件以密封形式递交至：贺州市公共资源交易中心交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏）。 地址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）4楼。 |
| 7 | 20.1 | 竞标有效期：竞标截止日期后45天内。 |
| 8 | 21.1 | 竞争性谈判时间：2020年6月17日9点00分截标后。 谈判地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅。 |
| 9 | 21.1 | 竞标人代表（即竞标人的法定代表人或其委托代理人）应按时参加谈判会议，在签到表上签名并出示第二代身份证原件进行身份验证。未通过身份验证的，或竞标人的法定代表人或其授权代理人未出席谈判会议，谈判小组将拒绝该竞标人参加谈判会议。 |
| 10 | 22.2 | 评标方法：最低评标价法 |
| 11 | 25.2 | 授权谈判小组直接确定成交供应商。 |
| 12 | 30.1 | 履约保证金：金额为成交总金额的5% |

谈判文件的澄清和修改：竞标人应认真审核《采购需求和说明》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，竞标人必须在规定的时间前要求澄清（时间要求见“竞标人须知”6.2款），否则，视为竞标人已经完全认可本次项目的谈判文件，产生的后果由竞标人负责。

- 竞标人须知

- （一）总则

- 定义

1.1. “采购人”系指组织本次谈判的采购单位。

1.2. “集中采购机构”、“采购代理机构”、“本中心”均系指贺州市政府采购中心。

1.3.“竞标人”、“供应商”系指响应谈判、参加竞标的法人、其他组织或者自然人。

- 竞标人资格

满足本谈判采购文件中第一章《竞争性谈判公告》中资格要求。

- 竞标费用

  - 竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

- 竞争性谈判公告

  - 竞争性谈判公告见（中国政府采购网）www.ccgp.gov.cn、（广西壮族自治区政府采购网）http://zfcg.gxzf.gov.cn、（贺州市公共资源交易中心网）http://ggzyjy.gxhz.gov.cn。

- 询问、质疑及投诉

  - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

  - 供应商认为谈判文件、谈判过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日；

（2）对谈判过程提出质疑的，为各谈判程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

  - 质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述谈判文件、谈判过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑联系部门及电话：贺州市政府采购中心政府采购科/交易二科 0774-5268003。

  - 质疑供应商必须首先经过质疑程序，对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- （二）谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清和修改

  - 竞标人应认真审核《采购需求和说明》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，竞标人必须在规定的时间前要求澄清，否则，视为竞标人已经完全认可本次项目的谈判文件，产生的后果由竞标人负责。

  - 任何要求澄清谈判文件的竞标人，均应在竞标截止日期3天前的正常工作时间以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）通知本中心，本中心将以书面形式予以答复。

  - 本中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在谈判文件要求提交竞标文件截止时间3个工作日前，在（中国政府采购网）www.ccgp.gov.cn、（广西壮族自治区政府采购网）http://zfcg.gxzf.gov.cn、（贺州市公共资源交易中心网）http://ggzyjy.gxhz.gov.cn上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，本中心在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有按规定获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，本中心相应顺延提交首次响应文件截止时间。

- （三）竞标文件的编制

- 竞标文件编写的注意事项

  - 竞标人应认真阅读谈判文件，按照谈判文件的要求编制竞标文件。竞标文件应对谈判文件提出要求和条件作出实质性响应。

  - 对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对谈判文件中涉及项目的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务、交货时间及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

- 竞标文件的文字及计量单位

  - 竞标人的竞标文件以及竞标人与本中心的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。

  - 竞标文件中使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

- 竞标文件书写及签名、盖章要求

  - 竞标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，否则可能将被认定为无效的竞标文件。

  - 竞标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签字或加盖公章。

  - 字迹潦草、未按要求填写或表达不清可能导致非唯一理解的竞标文件可能将被认定为无效的竞标文件。

  - 竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签字、盖章处逐一签名、加盖公章。

- 竞标文件的构成

  - 竞标人编写的且在竞标文件递交截止时间前递交的竞标文件必须包括下列内容（竞标人应按谈判文件第五章《竞标文件（格式）》要求自编目录及标注页码装订成册，采用无线胶装方式装订。采用活页夹、拉杆夹、夹条等活页装订方式，容易发生竞标文件散落或脱页等不利情形。）：

第一部分 商务部分

- 竞标函（按谈判文件第五章《竞标函格式》要求填写）；

- 谈判保证金交纳证明（按本须知第16条要求提交）；

- 竞标报价表（按谈判文件第五章格式填写）；

- 售后服务承诺书（按谈判文件第五章格式填写）；

- 竞标人基本情况登记表（按谈判文件第五章格式填写）；

- 资格资信证明文件(按本须知第14条要求提供)。

第二部分 技术部分

- 货物合格证明文件（按本须知第15条要求提供）；

- 技术规格偏离表（按谈判文件第五章格式填写）；

第三部分 其他材料

竞标人认为有必要提供的其他材料。

  - 竞标文件应按如下份数递交，否则视为无效竞标：正本一份，副本三份，共四份（副本可用正本复印件）。并在每份文件上注明“正本”、“副本”字样，一旦副本和正本不符，以正本为准。

- 竞标文件格式

  - 竞标人应按谈判文件提供的竞标函、竞标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

  - 在竞标报价表中，竞标人应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号等。否则可能将被认定为未作出实质性响应（本须知7.2款）。

- （四）竞标报价

- 竞标报价

  - 竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。竞标文件中报价表内容与竞标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。

  - 竞标人应就《采购需求和说明》中的所有货物及其他全部内容作完整唯一报价。（竞标文件有效报价不得高于采购预算价，否则竞标无效。竞标文件有效报价为首轮报价，若谈判时谈判文件没有实质性变动，竞标人的每一轮报价均不得高于上一轮报价，否则竞标无效。）

  - 竞标报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、设备安装配件及附属材料、安装施工、调试验收等至验收合格所发生的各种费用和售后服务、保险费、税金及其他所有成本费用的总和。

  - 本项目采购预算价为：壹佰玖拾贰万元整（￥1920000.00），其中：桂东卫生学校预算金额为玖拾玖万捌仟元整（￥998000.00），贺州市经济管理干部中等专业学校预算金额为玖拾贰万贰仟元整（￥922000.00）。

- 竞标货币

  - 竞标应以人民币报价。

- （五）竞标人资格、资信证明文件

- 竞标人资格、资信证明文件

  - 资格、资信证明文件应包含：

- 竞标人有效的“法人营业执照”副本内页复印件或者证明竞标人具有法人资格或具有独立承担民事责任能力的注册登记证书等证明文件复印件，要求清晰反映该竞标人有效的经营范围（必须提供，同时加盖竞标单位公章）；

- 法定代表人身份证明书原件、第二代身份证复印件（必须提供，同时要加盖竞标单位公章）；

- 法定代表人授权委托书原件和委托代理人第二代身份证复印件（委托代理时必须提供，同时加盖竞标单位公章）；

- 信用记录书面声明（必须提供，加盖竞标单位公章）；

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式附后）；

(5)谈判之日前半年内连续三个月供应商依法纳税证明（格式自拟，复印件，必须提供）；无纳税记录的，应提供由竞标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）。

(6)谈判之日前半年内连续三个月供应商依法缴纳社保费证明（格式自拟，复印件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）；

(7)第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他资格、资信文件（如有要求则必须提供，同时加盖公章）；

(8)竞标人近三年同类业绩（如有请提供）；

(9)竞标人履约能力证明材料（如有请提供）

(10)竞标人自2016年来获得的国家有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（如有请提供）；

(11)竞标人认为必要提供的声明及文件资料。

  - 本次采购不接受联合体竞标

- （六）货物合格证明文件

- 货物合格和符合谈判文件规定的证明文件

  - 竞标人还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

- 生产厂家的有关资格和生产许可证、产品实行强制标准认证的证书、注册证、产品质量检验证（如有，请提供复印件)；

- 竞标产品说明书或产品彩页（如有，请提供复印件）；

- 货物保证供货有效证明（如有，请提供复印件）；

- 节能、环保方面的证明材料要求（如有，请提供复印件）；

- 纳入自主创新产品的证明材料（如有，请提供复印件）；

- 进口产品合法手续有效证明（如有，请提供复印件）；

- 第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他竞标产品合格证明文件（如有要求则必须提供，同时加盖竞标单位公章）。

- （七）谈判保证金

- 谈判保证金

  - 谈判保证金应用人民币，金额为：叁万捌仟肆佰元整（¥38400.00）。

  - 保证金交纳形式：电汇、转帐等非现金形式提交。

  - 竞标人应将谈判保证金交至本须知前附表及竞争性谈判公告中所明确的账户，并于提交响应文件截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准。(注：谈判保证金必须从竞标人银行账户转出，以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号)。

注：①办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还。

②未成交供应商的谈判保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③成交供应商的谈判保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达贺州市公共资源交易中心财务室)后退还，不计利息。

④已交纳谈判保证金未递交响应文件的竞标人须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（何秋凤，0774-5268003）办理退还保证金手续。

  - 对未按本谈判文件要求交纳谈判保证金的竞标文件，谈判小组评定为无效竞标。

  - 竞标人递交竞标文件的同时，应同时另外递交谈判保证金底单复印件一份，以便办理保证金单退付手续。

  - 未中标竞标人的谈判保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息（未中标人请及时联系本中心财务室，联系电话：0774-5268008，以便尽快办理退款）。

- （八）竞标文件的密封、修改和撤回

- 竞标文件的密封与标记

  - 竞标人应将竞标文件按正、副本分别装订成册，在每个正副本封面上标明“正本”或“副本”

以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。

  - 竞标人应将竞标文件（正本一份，副本三份）一并装入竞标文件袋内加以密封；在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

  - 竞标文件袋上应写明：

- 集中采购机构： 贺州市政府采购中心

- 项目名称：桂东卫生学校、贺州市经济管理干部中等专业学校电脑教室建设项目采购

- 项目编号：HZZC2020-J1-000175-HZSG

- 竞标单位：

- 注明“开标时才能启封”

  - 竞标文件的密封以竞标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签字或盖章为合格。

  - 竞标人在递交竞标文件时未按本须知要求密封的，本中心有权拒收。

- 竞标文件的修改及撤回

  - 竞标人在提交响应文件截止时间前，对所递交的竞标文件可以进行补充、修改或撤回。竞标人对所递交的补充、修改或撤回需向本中心出具书面通知。补充、修改的内容为竞标文件的组成部分。

  - 竞标文件的修改应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”字样。

  - 在提交响应文件截止时间后，竞标人不得对其竞标做任何修改。

  - 在谈判结束后的竞标有效期内，竞标人不得撤回其竞标文件，否则全部谈判保证金将不予退还。

- （九）提交响应文件截止时间及有效期

- 提交响应文件截止时间

  - 竞标文件的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间，即2020年6月17日9点00分。

  - 竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到本须知前附表规定地点，即广西贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）4楼，贺州市公共资源交易中心交易大厅，超过提交响应文件截止时间送达的竞标文件为无效竞标文件，本中心将拒收。

- 竞标的有效期

  - 竞标文件从竞标截止日期后45天内有效。

  - 在特殊情况下，本中心可与竞标人协商延长竞标文件的有效期。

- （十）竞争性谈判（简称谈判）与评标

- 谈判

  - 谈判时间及地点：于2020年6月17日9点00分截标后为与竞标人谈判时间。地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅。

竞标人代表（即竞标人的法定代表人或其委托代理人）应按时参加谈判会议，在签到簿上签名并在谈判会议期间接受身份验证。未通过身份验证的，或竞标人的法定代表人或其授权代理人未出席谈判会议，视为无效竞标，谈判小组将拒绝该竞标人参加谈判。

  - 本中心根据竞标项目的特点组建谈判小组，谈判小组成员将由聘请的专家、采购人代表共3人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组负责对法定代表人或其委托代理人的身份验证，竞标人资格审查及对有效竞标文件进行审查、谈判及评定工作。

  - 谈判程序如下：

- 本中心按谈判文件规定的时间、地点组织谈判。竞标人的法定代表人或其委托代理人在谈判会议现场检查竞标文件的密封情况并签字确认；本中心工作人员拆封竞标文件，谈判小组验证各竞标人代表的身份。竞标文件未按要求密封、竞标人的法定代表人或其委托代理人身份与竞标文件不符的，谈判小组有权拒绝该竞标人参加本次谈判。

- 竞标人可由1～2人参加谈判，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

- 谈判小组成员作为一个集体按抽签顺序与单个各竞标人分别进行谈判，谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

- 谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

- 谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

- 谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判（最多三轮），谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

- 谈判小组对竞标人资格性和竞标文件符合性审查。谈判小组只认可通过资格性和符合性审查的竞标人在规定时间内提交的最终报价。

- 竞标人作出最终报价后，本中心工作人员唱出其最终报价以及相关服务内容并记录，竞标人签字确认。

- 谈判小组进入评标阶段，根据谈判文件规定的评标方法和最终的谈判结果进行详评并确定成交供应商。

  - 最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

  - 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

- 评标

  - 本采购项目的评标依据为谈判文件和竞标文件。

  - 本项目采用的评标方法：最低评标价法。谈判小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

  - 竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评定公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

- 无效的竞标文件

  - 竞标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效竞标文件处理：

- 未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 超越行政许可或者行政审批的经营范围的；

- 不具备谈判文件中规定资格要求的；

- 未按谈判文件要求交纳谈判保证金的；

- 不符合本须知第7.2条规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；

- 竞标文件有效报价超出采购预算价的；

- 无最终报价或最终报价超出采购预算价的；

- 竞标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

- 不符合法律、法规的或未符合谈判文件规定的其他实质性要求的。

- 废标

  - 谈判采购项目出现下列情形之一的，将予以废标：

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 符合专业条件的供应商或对谈判文件实质性响应的供应商不足三家的；

- 所有竞标人的最终报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 采购任务取消的。

  - 废标后，本中心将把废标理由通知所有竞标人。

- （十一）谈判结果

- 成交公告

  - 采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可授权谈判小组直接确定成交供应商。（本项目授权谈判小组直接确定成交供应商。）

  - 谈判小组确定成交供应商后，本中心在2个工作日内发布成交结果。成交结果将在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、贺州市公共资源交易中心网，公告期：1个工作日。

- 成交通知

  - 成交公告期满，本中心将向成交供应商发出成交通知书。

  - 本中心无义务向落标的竞标人解释落标原因和退还竞标文件。

- 合同授予标准

  - 合同将授予被确定为实质上响应谈判文件要求，具备履行合同能力，最终报价最低的竞标人。

- 签订合同

  - 成交供应商收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

  - 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同（采购人原因除外），则按成交供应商违约处理，本中心将取消该中标决定，不予退还该成交人的谈判保证金，成交人应当依法承担法律责任。

  - 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，不再递补其他竞标人作为成交供应商。

  - 采购合同由采购人与成交供应商在规定的时间内签订并签字盖章后送贺州市财政局政府采购监督管理科备案。

- 合同履行中的追加

  - 政府采购合同履行中，采购单位如需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经贺州市财政局政府采购监督管理科同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 履约保证金

  - 履约保证金为成交金额的 5 %，应由成交供应商在签订合同前转入以下账户。否则，不予签订合同。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行

帐    号：945006010030198890

  - 签订合同后，服务期限满，成交人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还（不计利息）。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

  - 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式及时通知本中心，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

- （十二）其他事项

- 解释权

  - 本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本中心。

- 政府集中采购机构

单位名称：贺州市政府采购中心

通讯地址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）5楼交易二科

邮政编码：542899

电    话：0774-5268003

传    真：0774-5137845

- 监督机构

单位名称：贺州市财政局政府采购监督管理科

电话传真：0774-5135553

- 附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条  政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条：当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行谈判；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚实信用原则的行为。

- 第三章  采购需求和说明

说明：

1.采购项目清单的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.评审时，若谈判小组认为采购需求中产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

3.项目核心产品为第  1  项货物“教师电脑”提供相同品牌核心产品的不同竞标人参加本项目竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终评标价最低的竞标人参加评标；最终评标价相同的，优先确定小型或微型企业进入评标，若同为小型或微型企业则由采购人或者采购人委托谈判小组现场确定一个参加评标的竞标人，其他竞标人竞标无效。

4.第  1、2、3 项“  教师电脑、笔记本、学生机  ”货物属于节能产品政府采购品目清单强制采购的品目，必须强制采购。

5.本项目第  1 、 3 项为主要货物，须在最终报价时填写单价。

| 项目名称 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 桂东卫生学校、贺州市经济管理干部中等专业学校电脑教室建设项目采购项目 | 贺州市经济管理干部中等专业学校电脑教室建设 | 货物需求表序号1-20 |
|  | 桂东卫生学校电脑教室建设 | 货物需求表序号21-38 |

货物需求表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数、配置及性能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师电脑 | 一、硬件要求： 1.处理器INTEL 酷睿I5-9500 或以上； 2.主板：Intel B360 系列或以上芯片组， 3.内存：不低于8G DDR4 2666，支持双内存扩展； 4.硬盘：硬盘不小于1TB+128G SSD 硬盘，支持双硬盘扩展，包括双HDD 和SSD+HDD； 5.声卡：集成HD Audio 声卡； 6.外观：塔式机箱，体积小巧，内置可降解甲醛等有害物质光触媒风扇，供货时需提供检测报告复印件。 7.槽位：带1个全高PCI Express x1、1 个全高PCI Express x16，充分支持客户旧有的业务系统及设备应用需求； 8.接口：标配10 个USB Gen 1 接口（前置6个USB 3.1接口，后置4个USB2.0）、PS/2 接口、串口、VGA+HDMI接口（VGA 非转接）； 9.显示器：与主机同品牌≥21.5 寸LED 显示器，分辨率1920x1080（16：9），亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间≤2ms，VGA+DVI 接口，要求显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换，供货时提供检测机构出具的检测报告复印件； 10.键盘鼠标：原厂防水键盘，1000DPI 光电鼠标； 11.安全特性：具备智能USB 屏蔽技术，可在BIOS 中设置USB 口仅识别键盘、鼠标，无法识别USB 读取设备，有效防止U 盘病毒入侵及数据非法拷贝，有效防止数据丢失； 12.电源：高效节能电源≤180W； 二、软件要求： 1.操作系统：可支持安装win7系统 2.终端管理平台，具备以下功能： (1)整体要求为：X86架构，分布式，可快速实现云终端的操作系统虚拟及应用环境虚拟。整体集中控制、集中管理、快速高效、安全可靠。与原教室功能融合共同使用。 (2）云桌面管理平台需具备BT服务端设置和BT客户端设置功能，避免影响当前业务使用。WEB管理界面可管控云终端状态：在线时长、IP地址、MAC地址、机器名、网关，并能进行增、改、删等操作。可管控云终端信息：主板、CPU、内存、硬盘、显卡等资产配置及变更信息。 (3）可实现云终端自主快速恢复和还原，需1分钟内将系统回溯到健康状态。可分配个人数据盘并设定重启是否还原。 (4）所有计算、显示等处理均利用云终端本地硬件资源（内存、CPU、显卡等）。能够流畅运行视频制作、图像处理、高清视频播放等大型应用。 (5）可实现云终端远程开机、重启、关机及发送消息，可自定义编写、保存、下发各种系统命令至云终端执行。支持.vhd虚拟盘格式，保证系统兼容性 (Win7 32bit/64bit)。 (6）采用本地硬盘扇区缓存（LocaCache）技术，并具备写入模式和只读模式。 (7) 需具备差异盘的功能，依据客户需求提供不同的虚拟硬盘。 (8)在断网、管理端宕机的情况下可正常教学，支持四个以上的教学环境使用。 (9)支持背景更新、方案排程、带宽预设、增量更新。新老系统环境可独立存在且无继承关系。 (10)支持服务端分层管理，各分支机构、分校可通过IO管理端为云终端提供桌面服务。 (11）需具备使用时间设置功能，方便云终端的管理。具备权限管理功能，可创建多个账号，自定义管理权限。 三、资质及服务： 1.3C 证书，节能认证，国家信息安全服务资质认证（安全工程类一级），MTBF 平均无故障≥100 万小时，服务体系获得CCCS五星级认证；（供货时提供认证证书复印件） 2.服务：原厂3年有限上门免费保修服务，要求全年无休服务，第二自然日上门；提供门到桌的安装验机服务；提供厂家大客户专家专人400 和800 售后服务热线电话；产品报修任务可以通过微信“扫一扫”形式进行下达，流程执行过程扭转：从流程产生到扭转处理过程、处理完成，有明确的扭转过程状态展示；流程执行统计分析：按员工分别统计分析，便于服务考核、系统总体流程执行统计，每日统计分析报表，及时解决问题、历史统计分析报表，为IT运维提供可靠依据。 3.供货时须提供生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及授权书原件（加盖原厂红章）。 | 台 | 40 |
| 2 | 笔记本 | 1.笔记本显示器：14.0寸FHD 高清防眩光超液晶显示屏（1920*1080），配置合金转轴，屏幕支持180度平放，更加牢固、美观、耐用。 2.CPU：intel酷睿CPU：intel酷睿十代四核i5-10210U处理器，默认主频≥1.6GHz，缓存≥6MB。 3.内存：≥8G DDR4 2666MHz 内存, 内存插槽数≥1；最大支持24G DDR4 2666MHz 内存。 4.显卡：独立显卡显存≥2GB，配置双显卡，可自由切换。 5.硬盘：≥1000G SATA机械硬盘 6.网卡：≥千兆网卡以及WIFI6无线协议 7.键盘、触摸版：全新浮岛式键盘；全尺寸多点触控板，按键与触控板分离，方便使用。 8.摄像头：≥720p 防偷窥高清摄像头 9.安全性：可选指纹识别器，能与指纹识别器结合的密码管理功能 10.接口：≥2个USB 3.1(含1个PowerUSB),2*TYPEC3.1(其中1*Gen2全功能），1*隐藏USB，接口；4in1读卡器,HDMI接口。 11.重量：≤1.5Kg（含电池） 12.电池：最低配置45WHr（瓦时）电池； 13.操作系统： 预装Windows正版操作系统，支持一键恢复操作系统（非Windows自带功能），可保留出厂备份和用户自定义备份； 14.认证：通过3C认证 15.保修：生产厂商提供整机一年全保，全年365天无休7*9小时上门服务。 16.所采购产品为国家强制节能产品，投标产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书， 供货时提供相应证明文件复印件。 | 台 | 15 |
| 3 | 学生机 | 一、硬件要求： 1.Intel第八代酷睿i3-8100四核，3.6GHz主频，6MB缓存； 2.主板：Intel B360 系列或以上芯片组， 3.内存：不低于4G DDR4 2666，支持双内存扩展； 4.硬盘：硬盘不小于1000G 硬盘，支持双硬盘扩展，包括双HDD 和SSD+HDD； 5.声卡：集成HD Audio 声卡； 6.外观：塔式机箱，体积小巧，不大于8L，内置可降解甲醛等有害物质光触媒风扇，供货时提供检测报告复印件 7.槽位：带1 个全高PCI Express x1、1 个全高PCI Express x16，充分支持客户旧有的业务系统及设备应用需求； 8.接口：标配8 个USB Gen 1 接口（前置4个USB 3.1接口，后置4个USB2.0）、PS/2 接口、串口、并口、VGA+HDMI接口（VGA 非转接）； 9.显示器：与主机同品牌≥21.5 寸LED 显示器，分辨率1920x1080（16：9），亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间≤2ms，VGA+DVI 接口，要求显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换，供货时提供检测机构出具的检测报告复印件； 10.键盘鼠标：原厂防水键盘，1000DPI 光电鼠标； 11.安全特性：具备智能USB 屏蔽技术，可在BIOS 中设置USB 口仅识别键盘、鼠标，无法识别USB 读取设备，有效防止U 盘病毒入侵及数据非法拷贝，有效防止数据丢失； 12.电源：高效节能电源≤180W； 二、软件要求： 1.操作系统：可支持安装win7系统 2.终端管理平台，具备以下功能： (1)整体要求为：X86架构，分布式，可快速实现云终端的操作系统虚拟及应用环境虚拟。整体集中控制、集中管理、快速高效、安全可靠。与原教室功能融合共同使用。 (2）云桌面管理平台需具备BT服务端设置和BT客户端设置功能，避免影响当前业务使用。WEB管理界面可管控云终端状态：在线时长、IP地址、MAC地址、机器名、网关，并能进行增、改、删等操作。可管控云终端信息：主板、CPU、内存、硬盘、显卡等资产配置及变更信息。 (3）可实现云终端自主快速恢复和还原，需1分钟内将系统回溯到健康状态。可分配个人数据盘并设定重启是否还原。 (4）所有计算、显示等处理均利用云终端本地硬件资源（内存、CPU、显卡等）。能够流畅运行视频制作、图像处理、高清视频播放等大型应用。 (5）可实现云终端远程开机、重启、关机及发送消息，可自定义编写、保存、下发各种系统命令至云终端执行。支持.vhd虚拟盘格式，保证系统兼容性 (Win7 32bit/64bit)。 (6）采用本地硬盘扇区缓存（LocaCache）技术，并具备写入模式和只读模式。 (7) 需具备差异盘的功能，依据客户需求提供不同的虚拟硬盘。 (8)在断网、管理端宕机的情况下可正常教学，支持四个以上的教学环境使用。 (9)支持背景更新、方案排程、带宽预设、增量更新。新老系统环境可独立存在且无继承关系。 (10)支持服务端分层管理，各分支机构、分校可通过IO管理端为云终端提供桌面服务。 (11）需具备使用时间设置功能，方便云终端的管理。具备权限管理功能，可创建多个账号，自定义管理权限。 三、资质及服务： 1.3C 证书，节能认证，国家信息安全服务资质认证（安全工程类一级），MTBF 平均无故障≥100 万小时，服务体系获得CCCS五星级认证；（供货时提供认证证书复印件） 2.服务：原厂3年有限上门免费保修服务，要求全年无休服务，第二自然日上门；提供门到桌的安装验机服务；提供厂家大客户专家专人400 和800 售后服务热线电话；产品报修任务可以通过微信“扫一扫”形式进行下达，流程执行过程扭转：从流程产生到扭转处理过程、处理完成，有明确的扭转过程状态展示；流程执行统计分析：按员工分别统计分析，便于服务考核、系统总体流程执行统计，每日统计分析报表，及时解决问题、历史统计分析报表，为IT运维提供可靠依据。 3.供货时须提供生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及授权书原件（加盖原厂红章）。 | 台 | 120 |
| 4 | 电子教室软件 | 1.基本功能：广播教学，语音教学，语音对讲，学生演示，监控转播，遥控辅导，分组教学，屏幕录制，屏幕回放，网络影院，文件分发，文件收集，电子教鞭，黑屏肃静，远程命令，远程设置，远程重启，远程关机，远程开机，远程退出，学生属性，阅卷评分,共享白板，调查， 程序限制, 上网限制，打印限制，USB 限制，光驱限制，考试，学生签到，语音广播，系统设置，远程消息，电子举手，文件提交，系统锁定，清除举手，语音讨论，视频直播，系统日志，查看作业等。 2.主要功能要求： 2.1全面支持Windows 系列操作系统，包括Windows8/Windows7（32 位。64 位）操作系统。 2.2系统支持多种加密方式：加密狗加密、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac 地址预置激活、服务器认证多种方便的激活方式。 2.3屏幕广播：广播多媒体课件，3D，大型游戏界面，支持DirectDraw、Direct3D、Overlay、OpenGL 等特殊显示方式, 可选择全屏或窗口方式。 2.4网络影院：流畅无延时，文件清晰度几乎无损耗，支持720p、1080p 的高清视频。脱机工作，以便教师在课前确认准备的片源是否可用；支持暂挂功能，记忆播放进度，以便教师下节课自动从上次暂停的地方继续播放。 2.5分组教学/讨论：同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片，语音等。 屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF 录像文件，可以用Windows 自带的Media Player 直接播放。 2.6共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，学生也可以单独完成。 2.7文件管理：有文件分发、收集、提交功能，可拖拽添加文件，可限制学生提交文件的数目和大小，收集文件支持后缀名过滤。文件提交时，可以选择按不同的日期分开进行保存。 2.8屏幕监视：教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多36 个）,并可保存学生画面的截图。 2.9调查：一种即兴考试模式，教师可以在任何时间发起，实时检验学生的课堂效率。 多频道教学：支持多达32 个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。 2.10考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，考试过程中可以教师如有问题补充，可暂停考试，在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交。 3、为确保产品是正品，供货时，须提供由生产厂家针对本项目的有效供货证明、售后服务承诺书原件及软件著作权复印件并加盖厂家公章。 | 套 | 2 |
| 5 | 服务器 | 1. 规格：2U机架式服务器，国际领先厂商产品，国内生产和制造，可在全球不少于100个国家销售。 2.处理器：Intel C624芯片组，本次配置1颗Xeon Silver 4210 10C 85W 2.2GHz 14MB 2133 MHz 6线程或此标准以上CPU，可选最大单颗28核处理器。 3.内存：配置6*16GB TruDDR4 2666MHz内存，最大支持≥24条扩展插槽，最大支持≥3TB内存扩展。 4.硬盘：配置2块600GB 12Gbps 10K 热插拔2.5寸SAS硬盘，,可选支持≥16个2.5寸硬盘扩展机型；支持前置直连U.2 NVMe SSD硬盘；支持内置两个M.2且可支持RAID 0/1。 5.RAID功能：配置12Gbps RAID卡（1GB 缓存），提供raid 0/1/5/10/50。 6.网卡：配置≥4个千兆以太网控制器，1个独享的管理端口 7.配件：免工具滑动导轨套件。 8.电源：电源输出功率≥550W 80+铂金电源1+1冗余电源，支持240V高压直流。 9.冷却系统：配置6个冗余（N+1）热插拔系统风扇。 10.I/O扩展：最大支持≥6个PCIe 3.0插槽，配置前置USB口用以连接手机管理服务器（可提供移动应用中的与操作面板类似的功能），配置≥2个后置USB 3.0接口。 11.服务器管理：提供针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制；提供针对处理器，内存插槽，风扇，电源，CPU板的LED故障报警指示灯；配置远程管理模块和独立远程管理网口，支持通过浏览器访问带外管理界面，可以收集和查看硬件资产信息、系统日志和诊断信息，监控服务器系统运行状态、健康情况和性能信息。 12.能源管理工具 ：提供能源管理软件，可对数据中心内同一品牌的塔式、机架、刀片服务器以及超融合节点等提供实时电源能耗、健康状况以及温度等的监控和分析，可查看和控制服务器散热，提供优化的能源方案，供货时提供官网软件下载链接并加盖原厂商公章。 13. 系统管理软件 ：中文管理界面，要求提供（但不限于）以下功能（供货时提供此系统管理软件的软件著作权登记证书复印件（或扫描件）和软件官方下载网址链接并加盖原厂公章）： （1）实时监控管理：实时监控服务器用电情况，监控捕捉操作系统挂起时的视频显示内容，设置事件日志转发和自动通报；提供符合 CIM、IPMI v2.0、SNMP v3、DCMI v1.5、Redfish 标准的 REST API。 （2）固件及配置管理：可通过带内和带外方式配置服务器设置和更新系统/适配器固件，支持图形化 BIOS /UEFI配置、RAID配置等，并可以将BIOS/UEFI配置信息和RAID配置信息等保持到USB或网络文件，并复制到其它服务器。 （3）移动APP管理：提供可支持Android和 IOS的移动APP，通过APP可以集中监控查看设备的状态、审计日志和报警信息，以及执行设备电源开关动作等。 （4）图形化及远程管理：显示实时和历史服务器用电数据和温度图形，显示系统资源利用率历史记录；支持基于 HTML5 的远程控制台和远程控制，无需 Java 和 ActiveX 插件，可通过远程控制台访问虚拟介质，远程安装操作系统。 （5）ISO文件映射：可以将本地客户端上的ISO映像文件映射为服务器使用的虚拟驱动器或从 CIFS 和 NFS 文件服务器远程装载 ISO 映像，支持在远程会话的所有用户间进行协作。 （6）异构设备管理：可实现自动发现、清点、跟踪、监控和数据中心内同一品牌的服务器、刀片中心及交换机；可集中查看从受管节点生成的所有事件和警报，并可使用call home功能对警报进行远程报修。 （7）合规性管理：可通过固件合规性策略对设备固件进行管理，可批量检查和升级固件。 （8）服务器批量配置：提供包括本地存储、I/O 适配器、引导设置、端口、管理口及UEFI 等的服务器批量配置；提供操作系统映像的存储库功能，以及将操作系统映像或虚拟化软件批量部署到受管服务器功能。 （9）与主流平台集成：提供微码升级时虚拟化业务不中断功能；提供向上集成统一管理功能，可与VMware vCenter和Microsoft System Center集成，由vCenter、MSC直接管理硬件（要求供货时提供系统管理软件针对VMware vCenter和Microsoft System Center集成管理的软件著作权证书复印件或扫描件）。 14.通用系统管理服务端软件：企业级的多平台的网络管理及监控系统。提供全面的事使用开源软件件管理、性能监控、预警、报告和数据图表，要求提供（但不限于）以下功能。 （1）通用系统监控功能：通过管理服务端实现监控windows系统、linux系统、UNIX系统的系统参数、网络接口、内存、CPU使用率、存储空间信息，并呈现出监控图表等，至少三种图表。在安装控制客户端的设备上支持服务端远程控制关机重启网络唤醒功能。 （2）网络设备监控：软件提供通用协议实现自动分析windows系统、linux系统、UNIX系统等网络设备的IP4和IP6协议并生成网络拓扑图。 （3）声音提醒警报功能：软件提供在软件监控端发现的警告、错误、提醒、主要、次要等事件发生时，使用报警声音功能并可以自定义声音。 15.安全：为确保底层系统安全，可选配置TCM（Trusted Cryptographic Module）可信加密模块 16.工作温度：支持ASHARE A4标准，服务器工作温度最高支持45°C 17.产品认证：产品通过中国3C认证、中国节能产品认证、中国环境标志产品认证，要求供货时提供所有证书（或报告）的复印件或扫描件。 18.厂商资质: 原厂商具备《信息安全服务资质》安全工程一级资质，提供证书复印件；原厂商服务中心具备“客户服务联络中心标准体系认证”（CCCS）五星级认证，提供证书复印件或扫描件；原厂商通过CMMI 3级认证，供货时提供证书复印件或扫描件； 19.服务：供货时提供原厂3年7x24售后支持服务，提供原厂基础安装服务；为保证设备的可靠性服务，供货时提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件。 | 台 | 1 |
| 6 | 电脑桌 | 1.规格：1400×600×730mm（±20mm偏差） 2.材质：材料采用优质中密度纤维板, 双贴面防潮三聚氰胺板，板材厚度不小于15mm，台面板四周加厚至25mm。桌子整体结构采用连接板固定，桌子后方配有背板，为方便布线，桌子后方预留有走线孔，双键盘托设计，要求桌子大方、得体。 3.配件：键盘安装两节豪华道轨，优质五金配件。 4.封边：采用不小于1mm厚pvc封边条经全自动异型封边机进行封边，台面四周贴直边，封边条折弯处由机器侧切一细小缝隙，防止折弯处突出、爆裂，美观平整，经久耐用，不易脱落。 | 张 | 60 |
| 7 | 学生凳 | 1.规格为：不小于长320×宽220×高420mm（±20mm偏差）。 2.钢架采用不小于20mm×40mm冷轧无缝椭圆钢管，管壁厚不低于1mm，钢管表面喷涂前经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑。 3.凳子的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作，壁厚不小于2mm，底厚不小于5mm；进深不小于20mm，加强筋不少于3圈， 加强筋厚度不小于1.2mm，底面直径不小于22mm×42mm，脚套与桌脚和椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落。面板采用多层胶合板、双面贴防火板，总厚度不低于15mm。牢固耐用、平稳。不得有毛刺污点，凳子2年内不变形。 | 张 | 120 |
| 8 | 钢制讲台 | 1.外形尺寸：长1180mm 宽730mm高354mm（上围尺寸）长800mm 宽620mm高626mm（下围尺寸），总高1010mm，台面高875mm 2.讲台全部选用优质冷轧钢板（光洁平整无锈迹），表面经去尘、除油、陶化上膜后采用瑞士金马喷枪自动静电喷塑处理、光洁度好，塑层厚度均匀、抗冲击，经久耐用、美观大方，边角圆弧过渡，无尖锐，防止碰伤学生。 3.支持17-22寸液晶显示器安装，老师可根据自己的身高在0-60度之间拉杆式任意调节，显示器是往上调节，方便老师观看使用。 4.显示器玻璃为5mm汽车钢化玻璃，安全性高；玻璃具有更大的承载能力，面板需采用全自动数据三维密封条浇注机点胶处理，对显示器设备起到有效的防水防尘技术。 5.讲台采用上体分体设计，方便搬运及装卸。 6.检修门设计—讲台后检修门采用百叶窗门设计，通风散热。 7.讲台配设备调试门（前门），电脑主机和光驱开关门一张，方便老师在不用打开下柜时操作及使用。 8.为方便学校对讲台进行管理，对上柜讲台采用一把锁控制，使中控抽屉，显示器面板键盘抽屉，实物展台抽屉全部用一把锁进行控制，并采用碰锁式结构，不用钥匙即可关闭讲台。 9.左侧中控抽屉，内带活动中控面板，可供多种中控面板安装，并可在中控更换时随时更换面板，在没有中控面板安装的情况下，还具备杂物抽屉功能。 10.支持中控，主机，DVD，功放音箱，实物展台等安装，并可支持现今市面上任意一款实物展台安装。 11.讲台配备漏电保护开关及防静电接地装置，老师使用更安全。 12.讲台内带有固定线孔位，可对柜内所有设备线进行固定，使柜内线井然有序。 13.讲台采用钢木结合，尊贵大方，采用实木扶手，方便使用者扶握，台面及后顶面铺木板，即使冬天也不会有钢板冰冷的感觉。 | 张 | 2 |
| 9 | 教学一体机 | 一、板硬件部分 1.尺寸:≥86英寸,采用LED背光。 2.屏幕物理分辨率:≥3840*2160； 3.满足全屏显示比例16:9; 4.支持10点同时触控，支持10笔书写,触摸分辨率:≥32767*32767;触摸高度≤2.5mm；最小识别直径≤3mm；（投标时需提供检测报告复印件，加盖投标人公章） 5.交互平板整机须提供隐藏式前置输入接口，需有磁吸式盖板多重防护，接口不少于3个双通道接口（Android2.0和PC3.0）、HDMI*1（非转接），有中文标识；（供货时需提供检测报告复印件）； 6.为便于教学应用，交互平板左右两侧具有与教学应用密切相关的物理快捷键，该快捷键至少具有触控开关键、关闭窗口键，一键打开展台键，并且双侧快捷键具有中文标识，不占用屏显面积。（不接受软件快捷键或不干胶贴纸形式）（供货时需提供检测报告复印件） 7.为方便教学，避免误操作，交互平板前置按键，具备丝印中文标识。 8.交互平板具备前置一键还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障；（供货时需提供检测报告复印件） 9.为方便教学，交互平板正面具备2个15W音箱。 10.交互平板采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循Intel®的OPS-C相关规范,针脚数≤80Pin,与插拔式电脑无单独接线。 11.为方便教师置物，交互平板具备通屏笔槽设计； 12.交互平板Android主板具备ROM不小于8G，RAM不小于1G，版本不低于6.0。 13.为提高安全性，交互平板具备供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电； 14.为提高便利性，交互平板只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网需求。 15.支持USBKey解锁，在整机锁定的状态下，插入U盘后可解锁； 16.为防止学生误触，设备可通过遥控器、前置按键或虚拟按键，对整机进行锁定，并可通过遥控器、前置按键或U盘进行解锁； 17.为方便教学，交互平板自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源；当断开后，自动切回之前信号源； 二、安卓应用 1.为了教师操作便捷，交互平板可通过多指长按屏幕，达到息屏和唤醒功能，不接受触摸菜单或物理按键方式； 2.具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。 3.交互平板具备智能护眼组合功能，可直接提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗。 4.在Windows和Android的白板软件下，悬浮菜单中的书写工具（批注、橡皮）可与底部白板软件的工具条联动； 5.为了教师方便应用，交互平板前置提供综合设置物理按键，可在任意通道下一键呼出系统设置、系统检测、智能温控（含高温预警及断电保护功能）、信号源预览等功能进行快速设置； 6.为方便教学，Android白板软件具备二维码分享功能； 7.为方便老师操作，交互平板的通道的名称可以修改； 8.为方便教学，悬浮菜单中的信号源可自定义修改，并固化到菜单中，一键直达常用信号源； 9.通过交互平板桌面的悬浮菜单切换信号源通道，并可通过两指调用此悬浮菜单到任意位置； 10.Android部分提供硬件系统检测(支持无PC状况下使用):对系统内存、存储、红外框、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示; 11.交互平板具备任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，并支持拖拽及关闭。 12.为方便教学，交互平板提供不少于三种方式启动展台软件。 13.为方便教学，交互平板不少于三种方式启动白板软件。 三、全学科备授课系统 1.教学设计 （1）软件提供教学设计功能，支持教师根据教学需要自主添加课堂活动。课堂活动中涵盖情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等至少6个环节，支持调整各个环节顺序或增删环节； （2）云平台针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的资源； （3）支持添加：mp4、txt、ppt、pptx、doc、jpg 、gif、等多种格式的本地素材。 （4）教案可实时同步至云端，方便教师随时随地查看教案及再次修改 2.白板软件 （1）支持免登录直接使用本地教学工具；老师的每个个人账号提供不少于50G云端存储空间，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便老师存储资料； （2）软硬件菜单功能按钮/图标配备明确中文标识，交互平板双侧快捷键具备一个自定义功能，可自定义常用软件功能如：荧光笔、幕布、时钟、截图、量角器、圆规等； （3）易用的文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等复杂文本的输入，可对文本的对齐、行间距、透明度、等进行设置，方便用户编辑文字。 （4）软件具备智能辅助线，移动单个素材时，可以智能提示水平、垂直对齐位置，方便课件排版； （5）提供音、视频图片编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏，图片索引栏可跨页面显示。 （6）学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法等。针对以上学科，学科工具里不是简单的静态图片，包括交互式操作的动画，动画支持一键全屏显示。 （7）语文学科工具需提供成语词典功能，通过搜索关键字的方式即可查找成语，并可显示该成语的意思、出处、组词、拼音等，为方便向学生展示，学科工具支持一键全屏播放。需提供拼音教学工具，可实现声母韵母的读音（包含一声、二声、三声、四声）、拼音的笔画顺序演示等。 （8）生物学科工具需提供显微镜功能，模拟实物显微镜，可以进行装片展示，物镜目镜调整及旋转聚焦等操作。为方便向学生展示，学科工具支持一键全屏播放。 （9）历史学科工具需提供朝代更替动画演示，包含每个朝代的世系表、疆域图、朝代简介等；丝绸之路工具，可实现丝绸之路的线路动画演示。战国经济工具，可展现战国冶铁中心、水浇地、煮盐中心、商业中心等。 （10）物理学科工具需提供力学、电学、电磁学、光学、电学图例等多种类型的实验素材，如弹簧、小车、游标卡尺、木棒、刻度尺、凹槽、安培表、伏特表、开关、滑动变阻器等。 （11）音乐学科工具需至少提供电子琴、架子鼓、吉他等多种教具。为方便学生操作，学科工具支持一键全屏播放。 （12）地理学科工具需提供地球仪功能，模拟实物地球仪可以进行旋转，也可调整地球仪显示类型，如全球气候、国家、地形等；提供太阳系图示，可显示不同视角、黄白交角、地球晨昏线、可选择仅显示地月图示；为方便向学生展示，支持一键全屏播放。 （13）化学学科工具需提供化学器械、化学器皿等多种实验素材，如烧杯、酒精灯、铁架台、玻璃棒、砝码、U型管；提供化学元素周期表工具。 （14）仿真实验:具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放。（供货时需提供仿真实验软件著作权证书，仿真实验软件著作权和平板生产厂家为同一公司，以保证软件稳定性及后期软件升级）。 （15）一键进行备、授课场景切换。 （16）书写工具:至少提供硬笔、智能笔、荧光笔、激光笔、软笔、纹理笔、图章笔、手势笔等不少于9种书写工具。通过智能笔可以识别平面二维图形；纹理笔可以实现刮奖效果，擦涂即可呈现图案，增加教学趣味性；利用图章笔可以对学生进行评价，如点赞、小红花、笑脸、奖章等多种效果；老师可通过手势笔实现多种手势教学，如圈选即可识别为选中对象，画圆即可识别为聚光灯，画方形为放大镜功能，左右划线为前后翻页等，为方便老师快速掌握，在点击手势笔功能时，笔工具栏提供图例操作说明。 （17）自动识别粗细笔：不借助菜单切换，根据接触面积，自动识别粗细笔笔迹，方便教师板书及批注重点； （18）工具箱：提供不少于12个老师教学的辅助工具，例如数学作图工具(直尺、圆规、三角板等)、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； （19）PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 （20）多屏互动功能：支持手机、pad移动端与交互平板连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播。支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、马赛克等操作，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注；手机与交互平板电脑画面双向互传，可实现手机实时控制、随时批注交互平板电脑桌面；支持播放电脑桌面的ppt课件；还可实现手机移动直播功能； u盘文件直读、一键切换电脑窗口文件、模拟鼠标等功能；方便教师及时分享各类资源。 （21）为方便老师应用，提供与所投产品相关的微信公众号学习交流及售后平台，老师可通过关注厂家微信公众号在线自主学习产品使用，也可通过公众号在线提问及产品的报修； 2、资源平台 （1）资料库 网络学科资源:具备丰富的学科资源，包括人教、北师大、苏教等30多个主流教材版本;支持按年级、版本、学科、章节等分类方式进行查找；支持资源下载及一键插入白板页面使用。 a.小学资源库 小学资源库每个学科均包括：教学目标、教学建议、教案示例、扩展资料、习题精选、动画类、课件类、视频类、音频类、图片类等栏目。资源覆盖小学语文、数学、英语、品德与生活/社会、科学、音乐、美术、信息技术等学科。 b.初中资源库 初中资源库每个学科均包括：教学目标、教学建议、教案示例、扩展资料、习题精选、动画类、课件类、视频类、音频类、图片类等栏目。资源覆盖初中语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、思想品德、科学、音乐、美术、信息技术等学科。 c.高中资源库 高中资源库每个学科均包括：教学目标、教学建议、教案示例、扩展资料、习题精选、动画类、课件类、视频类、音频类、图片类等栏目。资源覆盖高中语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、思想政治、音乐、美术、信息技术等学科。 d.中职资源库 中职资源库每个学科均包括：教案示例、习题精选、动画类、课件类、视频类、音频类、图片类等栏目。资源覆盖农林牧渔类、资源环境类、能源与新能源类、土木水利类、加工制造类、石油化工类、轻纺食品类、交通运输类、信息技术类、医药卫生类、休闲保健类、财经商贸类、旅游服务类、文化艺术类、体育与健身类、教育类、司法服务类、公共管理与服务类等18个类别。 e.高职资源库 高职资源库每个学科均包括：教案示例、习题精选、动画类、课件类、视频类、音频类、图片类等栏目。资源覆盖材料与能源、财经、法律、旅游、文化教育、医药卫生、艺术设计传媒等7个类别。 （2）数字教材: 免费提供正版授权人民教育出版社数字教材使用权一年，数字教材覆盖小学、初中、高中三个学段各个年级各个学科；符合当前教育理念，数字教材资源内容与课程标准及现行课改教材完全配套相符，能够满足广大中小学教师同步教学、备课、授课及教务管理等需求。数字教材内容具有可拓展性和前瞻性，并能根据中小学教材内容的变化随时更新与补充；（供货时需提供人教社数字教材授权文件） （3）学科题库资源：提供丰富的学科试题库，支持教师自定义题目，能够自定义单选、多选、判断、解答等多种类型题目。学科试题库提供按学科知识点与学科教材目录同步检索方式，方便教师使用。 3.数学备授课工具 （1）登录方式：支持微信扫码登录，注册后绑定微信，可方便老师在大屏上登录，无需键盘输入密码。 （2）实时保存：课件制作过程中实时保存到云端，避免因断电关机、死机等问题而导致课件制作过程中的遗失问题。 （3）课件云端同步：所有制作的课件均可云端保存，无需使用U盘等设备，老师只需要登陆即可查看，无需随身携带U盘，并解决了电脑存储小以及更换设备等问题。 （4）离线模式：在无网络环境下，通过提前安装的桌面端依然可以播放已下载的课件，无网络教室也可以使用授课。 （5）课件背景：提供16种背景颜色可供选择，每页课件可设计不同颜色。 （6）文本框：支持文本输入并快速设置四种字体：微软雅黑、宋体、黑体、英文字体；可快速调整字体大小、颜色、粗体、斜体、下划线、项目符号、方程式等复杂文本的输入。可设置文本的对齐方式，支持1倍、1.5倍、2倍行间距的设置。提供5种文本框样式，可对边框线条样式及颜色进行选择。支持0~100调整透明度。 （7）图形编辑：支持直线、箭头、矩形等基本图形，并可以自己动手设计需要的图形。支持对图形对象进行颜色、边框、透明度、大小、角度等属性设置。 （8）动画效果：提供7种动画效果：显现、弹入、浮入、翻转、旋转、缩放、橡皮筋，可设计动画顺序效果，可通过翻页或点击触发效果。可修改动画出现的先后顺序。 （9）插入：支持图片文件的导入，支持快速插入表格。可在任意课件页中插入新的课件页。 （10）图片的编辑：可对插入的图片设置图层顺序，支持调整图片宽高比例，且可以锁定宽高比调整图片大小。可任意设置图片旋转角度、垂直镜像翻转和水平镜像翻转。可对图片设置投影方式以及调整图片透明度。支持上传后随时对图片进行裁剪。 （11）数学公式编辑器：可插入高级公式如：普通运算符号、根号、分数、上下角标、不等号、希腊字母、集合运算、逻辑符号、积分符号、求和符号、运算箭头、上下标箭头以及其他常用符号。支持LaTex公式利用代码编辑高级公式等。可快速输入繁分数，支持自动修正数学符号字体。 （12）3D绘图：涵盖大部分平面绘图功能，还有平面系列功能，相交曲线系列功能，平面系列功能等，几何体系列功能。可以绘制所有立体几何图形：例如：棱柱，棱锥，展开图，曲线，曲面，相交曲线等可以制作所有动态立体课件，例如：震荡，视图旋转，空间运动，投影等等；指令及功能涵盖：3D指令集合，代数指令集合，几何变换指令集合，函数与微积分指令集合，文本指令集合，向量与矩阵指令集合等等 （13）2D动态课件制作工具： 1)描点系列功能，直线线段系列功能，平行线垂线系列功能，圆系列功能，角度系列功能，对称系列功能，文本系列功能，参数变量系类功能等等； 2)可以绘制所有平面图形：例如：多边形，圆，圆锥曲线，向量，解析几何函数图形等等； 3)可以制作所有平面动态课件，也可以制作模拟3D动态课件，例如：翻折，旋转等初级动态效果，迭代，列表等高级动态效果； 4)指令及功能涵盖：代数指令集合，几何变换指令集合，函数与微积分指令集合，图表指令集合，离散数学指令几何，文本指令集合，向量与矩阵指令集合等等； （14）课件素材： 1)涵盖初高中数学学科全部章节课件，高质量贴近教学； 2)素材丰富，支持组选：课堂引入，知识引导与探索，知识辨析与练习，例题与变式，拓展延伸，课堂练习等等，注重知识的形成过程； 3)内置上千个制作完成的动态课件，可直接选用插入到课件中； （15）题库：课件支持插入题库功能。并可定位教材版本，知识点；支持选择题型和试题难度；题库内容添加进课件之后，还可以对文本和公式进行二次编辑。题中公式均采用LaTex公式编写，支持老师进行改编；题库来源：历年中高考真题、各省市或学校考试真题，以及主流教辅书的习题精选。题库总量高达20万道。 （16）课件播放： 1)备授课一体化，并加以区分，进入产品后默认进入编辑备课页面，当点击播放后即可进行授课，符合用户使用需求 2)可通过点击或触摸屏幕实现动画的显示和翻页，同时支持支持翻页笔。 3)播放过程中可对页面放大。支持手写标注圈选功能，配合四种颜色画笔，可在课件中任意绘画，且可以用橡皮擦功能部分擦除和一键擦除。 四、资质要求 为保证产品质量、供货进度及后续便利维护，最大限度保护用户根本利益，本次投标商所投交互平板产品必须为原厂产品，要求交互平板CCC证书的申请人、制造商、生产厂必须为同一企业，不接受OEM等代工方式产品； | 台 | 2 |
| 10 | 有源音箱（带无线话筒） | 主要功能特点： 1.铝合金笔式外观，更显高端大气；使用2.4G数字射频技术，有效避免传输干扰，同时使用1000套无窜频，满足同一场所大量使用的需要；开机自动进入配对状态，配对成功后有提示音，自动转入接收状态； 2.直观LED液晶屏显示各项技术参数，数字音量大小调节、信号强弱、电池余量信息显示；具有很好防风效果，音质清晰，自然； 3.话筒具有激光教鞭功能,同时具有上下翻页按键（选配翻页模块可实现无线翻页、在放影PPT文件时还可一键黑屏）； 4.话筒内置高性能咪头，外置防风棉，音质优美，可实现手持、并带有USB外接话筒接口,配备一组原厂外接有线头戴咪话筒，(指向性: 单指向；频率响应:20Hz-20kHz；灵敏度:-42dB±2dB；输出阻抗:＜2.2kΩ；信噪比:＞58dB；供电电压:1.0-10V DC,附件: 防风棉)；话筒可以与任意主机配对使用；无信号或无操作60秒内进入节能待机状态，有信号或操作时自动启动使用，无须对频,电池低损耗； 5.话筒采用大容量充电锂长效电池，充满电可连续工作10小时以上，配旅行（或USB充电器）充电器，使用更加便捷；话筒开机有提示音，且能调节话筒音量大小； 6.调制方式：GFSK； 发射频率：2400~2483.5MHz；发射功率：10 dBm；传输范围：约20M（视环境变化）；工作温度：-20~75度；功耗：约100mA ；电池充电时间：30分钟~1小时； 7.频率响应：50Hz-15KHz；信噪比：90dB；输出电平：200mv;电源供电：5V直流供电；话筒净重：50g；（话筒配件；头戴绳；USB充电线；旅行充电器）。 资质：1.所投2.4G无线设备产品必须通过国家射频法令SRRC规定，获得相关核准证书，供货时提供相关证书复印件、要求证书在网上 www.srrc.org.cn可查询。 2.0有源音箱 1.使用2.4G数字射频技术，有效避免传输干扰，同时使用1000套无窜频，满足同一场所大量使用的需要； 2.外置一体式小巧2.4G信号接收盒，（无鞭状体天线）避免音箱内部电磁干扰，增强信号稳定性及灵敏度； 3.带一路广播优先接口，当有广播信号时自动切换； 4.一路立体声RCA输入，二路话筒（环保麦克风插口自带DC+6V电源）输入；音箱标配壁挂安装配件，吊装简单方便。 5.额定功率：50W；额定阻抗：4Ω； 6.接收频率：2400~2483.5MHz；接收灵敏度：82dB；工作温度：-20~75度；频率响应：55Hz-18kHz； 7.驱动器：采用5.5寸长冲程低音驱动器，一个高音；接口：1路广播输入（70V－110V输入），1路立体声RCA，2路话筒接口；灵敏度：85dB/1W/1M；信噪比：75dB；最大声压级：78dB；分频器：1.8KHz；箱体型式：倒相式；箱体及外饰： 高密度中纤板（黑色）箱体，钢网；安装：标配壁挂架； | 套 | 2 |
| 11 | 教学环保组合推拉黑板 | 1. 结构：双层结构，由大框及四块同等大小的书写板组成。内层为两块固定书写板与配套设备前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的高档挂锁，开闭自如确保电子白板安全。基本尺寸：≥4000mm×1300mm，保证与配套设备外形尺寸配套。 2.面板：环保教学专用彩色涂层钢板，浅米黄色，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，光泽度≤10GU，小框尺寸：38×20 mm板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，降低视疲劳，有效的保护学生视力健康。 3.内芯材料：高密度泡沫板夹层，密度28kg/m3，泡沫板经过双面双砂处理，防潮不变形，面层平整，无折痕，不变形，吸音强且环保。 4.背板材料：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.2mm。 5.胶合剂：采用防腐、防锈、防潮、环保的黑板专用胶漆，胶合牢固、经久耐用，永不脱壳，各项指标均达到国际环保要求。 6.边框材料：采用90×50mm特制双轨道（内轨道、外滑轨）高档仿不锈钢铝型材；耐腐蚀、耐磨性达到GB/T5237-2000标准。轨道与灰槽一体化设计，更便于清洁。 7. 包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 8.滑轮：每块移动黑板都安装优质正向吊装一体化组合滑轮（承重轮4个一组，不得少于2组。定向轮2个一组,不得少于2组）。需为平行对称结构双u型一体化轨道,支持活动板垂直吊装，不接受偏装上下均安装,数目≥12个；使活动板活动状态下受力均匀，有效减少噪音及故障率。 9.安装维护：正面无可见安装件，整体结构扣接牢固，无任何安全隐患。 10.限位：黑板边框内部两侧安装限位档，保证活动黑板打开时不会碰撞立框，卡手。 11.安全性： 带有自锁装置，电子白板不使用时，可以将推拉板锁定遮住达到保护配套设备的目的，在复杂的教室环境，有效保护了配套设备。 12. 配套环保耗材：耗材如下： 2支（黑蓝各1支），无毒安全环保教学笔由环保板书笔、环保墨囊组成。无毒安全环保板书笔成分由无毒植物色素组成。擦拭方式：采用湿写（干）擦技术，轻松擦除，擦后板面与板擦上都不会留下痕迹，不采用（唯一）干擦式。无毒环保。笔头不易干结，书写流畅，对板面无任何损害，延长板面使用寿命。环保板书笔可换囊循环使用，采用螺旋拧入式，防止扣压式的换囊过程中使笔腔内瞬间压力过大，造成笔腔内残留墨水从笔头溢出，出现漏墨现象。笔帽采用人性化的笔夹设计；笔身握杆胶套设计，防汗防滑；笔身内部装有调节器，有效控制出墨量；笔头柔软耐磨，采用高强度的软体质地；笔头与板面接触面最宽可达到5mm。流线型笔身设计，美观大方，设有透明视窗，并能有效观察墨囊使用情况。 2瓶（黑蓝各1瓶），所用原料均无毒无害，保证师生健康。长期放置无沉淀和分层现象，书写流畅。旋盖滴液嘴设计，可以有效控制加墨量，加墨方便。墨水容量每瓶100ml。 | 块 | 2 |
| 12 | 视频展台 | 1.支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面贴合，托板边角采用圆弧倒角设计。 2.为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计。 3.拍摄幅面不小于A4。 4.为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响，防止镜头频繁聚焦，图像模糊，产生眩晕感，要求采用不小于500万定焦镜头。 5.工作电压：5 V，工作电流：小于500mA 6.图像色彩：24位 7.输出格式：图片JPG，文档PDF，视频MP4 8.光源： LED灯补光 9.动态视频帧率：30帧/秒（1080P）。 10.对焦/白平衡：自动 11.供电方式：USB供电 | 台 | 2 |
| 13 | 交换机 | 网管交换机 1.提供10/100/1000MBase-T 端口端口数≥24， 2.背板交换容量≥256Gbps，包转发率≥50Mpps； 3.配置及日志存储等简化维护和管理，USB 端口≥1个，为防止虚假应标，保留测试； 4.MAC 地址表≥16K； 5.支持802.1Q 的VLAN，支持protocol based VLAN，支持QinQ； 6.支持RSTP/MSTP； 7.支持硬件IP 标准ACL、硬件扩展IP ACL，支持出方向上的ACL； 8.支持GVRP，支持链路检测技术； 9.支持IPv4 路由，IPv4 静态路由表容量≥30； 10.端口上支持QOS 队列≥7； 11.支持IPv6 组播MLD 功能； 12.支持SNTP、Syslog，CLI 兼容业界主流标准； | 台 | 6 |
| 14 | 空调 | 1.空调类型：立柜式空调 2.冷暖类型：冷暖电辅 3.能效等级：三级能效 4.能效比：3.08 5.制冷量≥7300W 6.制热量≥8300W 7.室内机噪音（低-高）：36-42dB 8.室外机噪音：≤55dB | 台 | 4 |
| 15 | 机柜 | 1.9U 2.材料采用优质冷轧钢板 | 个 | 2 |
| 16 | PDU | 6位/套 | 套 | 2 |
| 17 | 网线 | 六类网线、 1.完全满足ISO/IEC11801:E 级、TIA/EIA568C.2 6 类标准中的规定 2.线规:23AWG，305 米轴包装，便于拉出 3.高ACR 值－低BER（误码率）。 4.线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率。 5.带宽：保证250MHz 下测试符合最新六类国际标准。 6.介电强度最小1500Vrms，持续1 分钟 | 件 | 6 |
| 18 | 安全出口指示灯 | LED新国标消防应急灯，延时不少于90分钟 | 台 | 4 |
| 19 | 灭火器 | 二氧化碳手提式灭火器，2KG 套装 | 个 | 2 |
| 20 | 线材及施工 | 1.电源插座、网线、空气开关等线材设备以及相关的周边设备、音视频线接头及相关配件（对所有施工材料包干）。 2.每套设备含：前面背板安装架，四芯RS232控制线，专业视频线，2.5mm铜线主线，1.5mm铜线投影电源线）各1条，USB线5米2条，3米视频线1条，3米音频线3条，1分2音频线1条，BF－93插座等必备配件。雄塑PVC线槽（管）、视频线接头、电源插座等线材设备以及之相关的周边设备、音视频线接头及相关配件等，投标人应自行考虑完成本项目所需的辅材和杂配件，所提供辅村和杂配件必须符合国家相关行业标准。 3.免费培训设备简单维护和使用以及交互平板应用技术培训。 4.要求针对本项目组建专门项目管理机构，统一协调免费拆除原有设备并安装指定地点，确保项目安全顺利实施，按时按质完成。 5.安装工艺：安装前要把安装方案的思路、优点、可能存在的问题事先与学校沟通好，最好形成书面协议作备忘。 | 套 | 2 |
| 21 | 教师电脑 | 一、硬件要求： 1.处理器INTEL 酷睿I5-9500 或以上； 2.主板：Intel B360 系列或以上芯片组， 3.内存：不低于8G DDR4 2666，支持双内存扩展； 4.硬盘：硬盘不小于1TB+128G SSD 硬盘，支持双硬盘扩展，包括双HDD 和SSD+HDD； 5.声卡：集成HD Audio 声卡； 6.外观：塔式机箱，体积小巧，内置可降解甲醛等有害物质光触媒风扇，供货时需提供检测报告复印件。 7.槽位：带1个全高PCI Express x1、1 个全高PCI Express x16，充分支持客户旧有的业务系统及设备应用需求； 8.接口：标配10 个USB Gen 1 接口（前置6个USB 3.1接口，后置4个USB2.0）、PS/2 接口、串口、VGA+HDMI接口（VGA 非转接）； 9.显示器：与主机同品牌≥21.5 寸LED 显示器，分辨率1920x1080（16：9），亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间≤2ms，VGA+DVI 接口，要求显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换，供货时提供检测机构出具的检测报告复印件； 10.键盘鼠标：原厂防水键盘，1000DPI 光电鼠标； 11.安全特性：具备智能USB 屏蔽技术，可在BIOS 中设置USB 口仅识别键盘、鼠标，无法识别USB 读取设备，有效防止U 盘病毒入侵及数据非法拷贝，有效防止数据丢失； 12.电源：高效节能电源≤180W； 二、软件要求： 1.操作系统：可支持安装win7系统。 2.终端管理平台，具备以下功能： (1)整体要求为：X86架构，分布式，可快速实现云终端的操作系统虚拟及应用环境虚拟。整体集中控制、集中管理、快速高效、安全可靠。与原教室功能融合共同使用。 (2）云桌面管理平台需具备BT服务端设置和BT客户端设置功能，避免影响当前业务使用。WEB管理界面可管控云终端状态：在线时长、IP地址、MAC地址、机器名、网关，并能进行增、改、删等操作。可管控云终端信息：主板、CPU、内存、硬盘、显卡等资产配置及变更信息。 (3）可实现云终端自主快速恢复和还原，需1分钟内将系统回溯到健康状态。可分配个人数据盘并设定重启是否还原。 (4）所有计算、显示等处理均利用云终端本地硬件资源（内存、CPU、显卡等）。能够流畅运行视频制作、图像处理、高清视频播放等大型应用。 (5）可实现云终端远程开机、重启、关机及发送消息，可自定义编写、保存、下发各种系统命令至云终端执行。支持.vhd虚拟盘格式，保证系统兼容性 (Win7 32bit/64bit)。 (6）采用本地硬盘扇区缓存（LocaCache）技术，并具备写入模式和只读模式。 (7) 需具备差异盘的功能，依据客户需求提供不同的虚拟硬盘。 (8)在断网、管理端宕机的情况下可正常教学，支持四个以上的教学环境使用。 (9)支持背景更新、方案排程、带宽预设、增量更新。新老系统环境可独立存在且无继承关系。 (10)支持服务端分层管理，各分支机构、分校可通过IO管理端为云终端提供桌面服务。 (11）需具备使用时间设置功能，方便云终端的管理。具备权限管理功能，可创建多个账号，自定义管理权限。 三、资质及服务： 1.3C 证书，节能认证，国家信息安全服务资质认证（安全工程类一级），MTBF 平均无故障≥100 万小时，服务体系获得CCCS五星级认证；（供货时必须提供认证证书复印件） 2.服务：原厂3年有限上门免费保修服务，要求全年无休服务，第二自然日上门；提供门到桌的安装验机服务；提供厂家大客户专家专人400 和800 售后服务热线电话；产品报修任务可以通过微信“扫一扫”形式进行下达，流程执行过程扭转：从流程产生到扭转处理过程、处理完成，有明确的扭转过程状态展示；流程执行统计分析：按员工分别统计分析，便于服务考核、系统总体流程执行统计，每日统计分析报表，及时解决问题、历史统计分析报表，为IT运维提供可靠依据。 3.供货时须提供生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及授权书原件（加盖原厂红章）。 | 台 | 72 |
| 22 | 学生机 | 一、硬件要求： 1.Intel第八代酷睿i3-8100四核，3.6GHz主频，6MB缓存； 2.主板：Intel B360 系列或以上芯片组， 3.内存：不低于4G DDR4 2666，支持双内存扩展； 4.硬盘：硬盘不小于1000G 硬盘，支持双硬盘扩展，包括双HDD 和SSD+HDD； 5.声卡：集成HD Audio 声卡； 6.外观：塔式机箱，体积小巧，不大于8L，内置可降解甲醛等有害物质光触媒风扇，投标时需提供检测报告复印件，加盖投标人公章。 7.槽位：带1 个全高PCI Express x1、1 个全高PCI Express x16，充分支持客户旧有的业务系统及设备应用需求； 8.接口：标配8 个USB Gen 1 接口（前置4个USB 3.1接口，后置4个USB2.0）、PS/2 接口、串口、并口、VGA+HDMI接口（VGA 非转接）； 9.显示器：与主机同品牌≥21.5 寸LED 显示器，分辨率1920x1080（16：9），亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间≤2ms，VGA+DVI 接口，要求显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换，供货时提供检测机构出具的检测报告复印件； 10.键盘鼠标：原厂防水键盘，1000DPI 光电鼠标； 11.安全特性：具备智能USB 屏蔽技术，可在BIOS 中设置USB 口仅识别键盘、鼠标，无法识别USB 读取设备，有效防止U 盘病毒入侵及数据非法拷贝，有效防止数据丢失； 12.电源：高效节能电源≤180W； 二、软件要求： 1.操作系统：可支持安装win7系统 2.终端管理平台，具备以下功能： (1)整体要求为：X86架构，分布式，可快速实现云终端的操作系统虚拟及应用环境虚拟。整体集中控制、集中管理、快速高效、安全可靠。与原教室功能融合共同使用。 (2）云桌面管理平台需具备BT服务端设置和BT客户端设置功能，避免影响当前业务使用。WEB管理界面可管控云终端状态：在线时长、IP地址、MAC地址、机器名、网关，并能进行增、改、删等操作。可管控云终端信息：主板、CPU、内存、硬盘、显卡等资产配置及变更信息。 (3）可实现云终端自主快速恢复和还原，需1分钟内将系统回溯到健康状态。可分配个人数据盘并设定重启是否还原。 (4）所有计算、显示等处理均利用云终端本地硬件资源（内存、CPU、显卡等）。能够流畅运行视频制作、图像处理、高清视频播放等大型应用。 (5）可实现云终端远程开机、重启、关机及发送消息，可自定义编写、保存、下发各种系统命令至云终端执行。支持.vhd虚拟盘格式，保证系统兼容性 (Win7 32bit/64bit)。 (6）采用本地硬盘扇区缓存（LocaCache）技术，并具备写入模式和只读模式。 (7) 需具备差异盘的功能，依据客户需求提供不同的虚拟硬盘。 (8)在断网、管理端宕机的情况下可正常教学，支持四个以上的教学环境使用。 (9)支持背景更新、方案排程、带宽预设、增量更新。新老系统环境可独立存在且无继承关系。 (10)支持服务端分层管理，各分支机构、分校可通过IO管理端为云终端提供桌面服务。 (11）需具备使用时间设置功能，方便云终端的管理。具备权限管理功能，可创建多个账号，自定义管理权限。 三、资质及服务： 1.3C 证书，节能认证，国家信息安全服务资质认证（安全工程类一级），MTBF 平均无故障≥100 万小时，服务体系获得CCCS五星级认证；（供货时必须提供认证证书复印件。） 2.服务：原厂3年有限上门免费保修服务，要求全年无休服务，第二自然日上门；提供门到桌的安装验机服务；提供厂家大客户专家专人400 和800 售后服务热线电话；产品报修任务可以通过微信“扫一扫”形式进行下达，流程执行过程扭转：从流程产生到扭转处理过程、处理完成，有明确的扭转过程状态展示；流程执行统计分析：按员工分别统计分析，便于服务考核、系统总体流程执行统计，每日统计分析报表，及时解决问题、历史统计分析报表，为IT运维提供可靠依据。 3.供货时须提供生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及授权书原件（加盖原厂红章）。 | 台 | 120 |
| 23 | 电子教室软件 | 1.基本功能：广播教学，语音教学，语音对讲，学生演示，监控转播，遥控辅导，分组教学，屏幕录制，屏幕回放，网络影院，文件分发，文件收集，电子教鞭，黑屏肃静，远程命令，远程设置，远程重启，远程关机，远程开机，远程退出，学生属性，阅卷评分,共享白板，调查， 程序限制, 上网限制，打印限制，USB 限制，光驱限制，考试，学生签到，语音广播，系统设置，远程消息，电子举手，文件提交，系统锁定，清除举手，语音讨论，视频直播，系统日志，查看作业等。 2.主要功能要求： 2.1全面支持Windows 系列操作系统，包括Windows8/Windows7（32 位。64 位）操作系统。 2.2系统支持多种加密方式：加密狗加密、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac 地址预置激活、服务器认证多种方便的激活方式。 2.3屏幕广播：广播多媒体课件，3D，大型游戏界面，支持DirectDraw、Direct3D、Overlay、OpenGL 等特殊显示方式, 可选择全屏或窗口方式。 2.4网络影院：流畅无延时，文件清晰度几乎无损耗，支持720p、1080p 的高清视频。脱机工作，以便教师在课前确认准备的片源是否可用；支持暂挂功能，记忆播放进度，以便教师下节课自动从上次暂停的地方继续播放。 2.5分组教学/讨论：同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片，语音等。 屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF 录像文件，可以用Windows 自带的Media Player 直接播放。 2.6共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，学生也可以单独完成。 2.7文件管理：有文件分发、收集、提交功能，可拖拽添加文件，可限制学生提交文件的数目和大小，收集文件支持后缀名过滤。文件提交时，可以选择按不同的日期分开进行保存。 2.8屏幕监视：教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多36 个）,并可保存学生画面的截图。 2.9调查：一种即兴考试模式，教师可以在任何时间发起，实时检验学生的课堂效率。 多频道教学：支持多达32 个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。 2.10考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，考试过程中可以教师如有问题补充，可暂停考试，在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交。 3.为确保产品是正品，供货时，须提供由生产厂家针对本项目的有效供货证明、售后服务承诺书原件及软件著作权复印件并加盖厂家公章。 | 套 | 2 |
| 24 | 电脑桌 | 1.规格：1400×600×730mm（±20mm偏差） 2.材质：材料采用优质中密度纤维板, 双贴面防潮三聚氰胺板，板材厚度不小于15mm，台面板四周加厚至25mm。桌子整体结构采用连接板固定，桌子后方配有背板，为方便布线，桌子后方预留有走线孔，双键盘托设计，要求桌子大方、得体。 3.配件：键盘安装两节豪华道轨，优质五金配件。 4.封边：采用不小于1mm厚pvc封边条经全自动异型封边机进行封边，台面四周贴直边，封边条折弯处由机器侧切一细小缝隙，防止折弯处突出、爆裂，美观平整，经久耐用，不易脱落。 | 张 | 60 |
| 25 | 学生凳 | 1.规格为：不小于长320×宽220×高420mm（±20mm偏差）。 2.钢架采用不小于20mm×40mm冷轧无缝椭圆钢管，管壁厚不低于1mm，钢管表面喷涂前经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑。 3.凳子的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作，壁厚不小于2mm，底厚不小于5mm；进深不小于20mm，加强筋不少于3圈， 加强筋厚度不小于1.2mm，底面直径不小于22mm×42mm，脚套与桌脚和椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落。面板采用多层胶合板、双面贴防火板，总厚度不低于15mm。牢固耐用、平稳。不得有毛刺污点，凳子2年内不变形。 | 张 | 120 |
| 26 | 钢制讲台 | 1.外形尺寸：长1180mm 宽730mm高354mm（上围尺寸）长800mm 宽620mm高626mm（下围尺寸），总高1010mm，台面高875mm 2.讲台全部选用优质冷轧钢板（光洁平整无锈迹），表面经去尘、除油、陶化上膜后采用瑞士金马喷枪自动静电喷塑处理、光洁度好，塑层厚度均匀、抗冲击，经久耐用、美观大方，边角圆弧过渡，无尖锐，防止碰伤学生。 3.支持17-22寸液晶显示器安装，老师可根据自己的身高在0-60度之间拉杆式任意调节，显示器是往上调节，方便老师观看使用。 4.显示器玻璃为5mm汽车钢化玻璃，安全性高；玻璃具有更大的承载能力，面板需采用全自动数据三维密封条浇注机点胶处理，对显示器设备起到有效的防水防尘技术。 5.讲台采用上体分体设计，方便搬运及装卸。 6.检修门设计—讲台后检修门采用百叶窗门设计，通风散热。 7.讲台配设备调试门（前门），电脑主机和光驱开关门一张，方便老师在不用打开下柜时操作及使用。 8.为方便学校对讲台进行管理，对上柜讲台采用一把锁控制，使中控抽屉，显示器面板键盘抽屉，实物展台抽屉全部用一把锁进行控制，并采用碰锁式结构，不用钥匙即可关闭讲台。 9.左侧中控抽屉，内带活动中控面板，可供多种中控面板安装，并可在中控更换时随时更换面板，在没有中控面板安装的情况下，还具备杂物抽屉功能。 10.支持中控，主机，DVD，功放音箱，实物展台等安装，并可支持现今市面上任意一款实物展台安装。 11.讲台配备漏电保护开关及防静电接地装置，老师使用更安全。 12.讲台内带有固定线孔位，可对柜内所有设备线进行固定，使柜内线井然有序。 13.讲台采用钢木结合，尊贵大方，采用实木扶手，方便使用者扶握，台面及后顶面铺木板，即使冬天也不会有钢板冰冷的感觉。 | 张 | 2 |
| 27 | 教学一体机 | 一、板硬件部分 1.尺寸:≥86英寸,采用LED背光。 2.屏幕物理分辨率:≥3840*2160； 3.满足全屏显示比例16:9; 4.支持10点同时触控，支持10笔书写,触摸分辨率:≥32767*32767;触摸高度≤2.5mm；最小识别直径≤3mm；；（投标时需提供检测报告复印件，加盖投标人公章。） 5.交互平板整机须提供隐藏式前置输入接口，需有磁吸式盖板多重防护，接口不少于3个双通道接口（Android2.0和PC3.0）、HDMI*1（非转接），有中文标识；（供货时需提供检测报告复印件）； 6.为便于教学应用，交互平板左右两侧具有与教学应用密切相关的物理快捷键，该快捷键至少具有触控开关键、关闭窗口键，一键打开展台键，并且双侧快捷键具有中文标识，不占用屏显面积。（不接受软件快捷键或不干胶贴纸形式）（供货时需提供检测报告复印件） 7.为方便教学，避免误操作，交互平板前置按键，具备丝印中文标识。 8.交互平板具备前置一键还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障；（供货时需提供检测报告复印件） 9.为方便教学，交互平板正面具备2个15W音箱。 10.交互平板采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循Intel®的OPS-C相关规范,针脚数≤80Pin,与插拔式电脑无单独接线。 11.为方便教师置物，交互平板具备通屏笔槽设计； 12.交互平板Android主板具备ROM不小于8G，RAM不小于1G，版本不低于6.0。 13.为提高安全性，交互平板具备供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电； 14.为提高便利性，交互平板只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网需求。 15.支持USBKey解锁，在整机锁定的状态下，插入U盘后可解锁； 16.为防止学生误触，设备可通过遥控器、前置按键或虚拟按键，对整机进行锁定，并可通过遥控器、前置按键或U盘进行解锁； 17.为方便教学，交互平板自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源；当断开后，自动切回之前信号源； 二、安卓应用 1.为了教师操作便捷，交互平板可通过多指长按屏幕，达到息屏和唤醒功能，不接受触摸菜单或物理按键方式； 2.具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。 3.交互平板具备智能护眼组合功能，可直接提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗。 4.在Windows和Android的白板软件下，悬浮菜单中的书写工具（批注、橡皮）可与底部白板软件的工具条联动； 5.为了教师方便应用，交互平板前置提供综合设置物理按键，可在任意通道下一键呼出系统设置、系统检测、智能温控（含高温预警及断电保护功能）、信号源预览等功能进行快速设置； 6.为方便教学，Android白板软件具备二维码分享功能； 7.为方便老师操作，交互平板的通道的名称可以修改； 8.为方便教学，悬浮菜单中的信号源可自定义修改，并固化到菜单中，一键直达常用信号源； 9.通过交互平板桌面的悬浮菜单切换信号源通道，并可通过两指调用此悬浮菜单到任意位置； 10.Android部分提供硬件系统检测(支持无PC状况下使用):对系统内存、存储、红外框、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示; 11.交互平板具备任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，并支持拖拽及关闭。 12.为方便教学，交互平板提供不少于三种方式启动展台软件。 13.为方便教学，交互平板不少于三种方式启动白板软件。 三、全学科备授课系统 1.教学设计 （1）软件提供教学设计功能，支持教师根据教学需要自主添加课堂活动。课堂活动中涵盖情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等至少6个环节，支持调整各个环节顺序或增删环节； （2）云平台针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的资源； （3）支持添加：mp4、txt、ppt、pptx、doc、jpg 、gif、等多种格式的本地素材。 （4）教案可实时同步至云端，方便教师随时随地查看教案及再次修改 2.白板软件 （1）支持免登录直接使用本地教学工具；老师的每个个人账号提供不少于50G云端存储空间，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便老师存储资料； （2）软硬件菜单功能按钮/图标配备明确中文标识，交互平板双侧快捷键具备一个自定义功能，可自定义常用软件功能如：荧光笔、幕布、时钟、截图、量角器、圆规等； （3）易用的文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等复杂文本的输入，可对文本的对齐、行间距、透明度、等进行设置，方便用户编辑文字。 （4）软件具备智能辅助线，移动单个素材时，可以智能提示水平、垂直对齐位置，方便课件排版； （5）提供音、视频图片编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏，图片索引栏可跨页面显示。 （6）学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法等。针对以上学科，学科工具里不是简单的静态图片，包括交互式操作的动画，动画支持一键全屏显示。 （7）语文学科工具需提供成语词典功能，通过搜索关键字的方式即可查找成语，并可显示该成语的意思、出处、组词、拼音等，为方便向学生展示，学科工具支持一键全屏播放。需提供拼音教学工具，可实现声母韵母的读音（包含一声、二声、三声、四声）、拼音的笔画顺序演示等。 （8）生物学科工具需提供显微镜功能，模拟实物显微镜，可以进行装片展示，物镜目镜调整及旋转聚焦等操作。为方便向学生展示，学科工具支持一键全屏播放。 （9）历史学科工具需提供朝代更替动画演示，包含每个朝代的世系表、疆域图、朝代简介等；丝绸之路工具，可实现丝绸之路的线路动画演示。战国经济工具，可展现战国冶铁中心、水浇地、煮盐中心、商业中心等。 （10）物理学科工具需提供力学、电学、电磁学、光学、电学图例等多种类型的实验素材，如弹簧、小车、游标卡尺、木棒、刻度尺、凹槽、安培表、伏特表、开关、滑动变阻器等。 （11）音乐学科工具需至少提供电子琴、架子鼓、吉他等多种教具。为方便学生操作，学科工具支持一键全屏播放。 （12）地理学科工具需提供地球仪功能，模拟实物地球仪可以进行旋转，也可调整地球仪显示类型，如全球气候、国家、地形等；提供太阳系图示，可显示不同视角、黄白交角、地球晨昏线、可选择仅显示地月图示；为方便向学生展示，支持一键全屏播放。 （13）化学学科工具需提供化学器械、化学器皿等多种实验素材，如烧杯、酒精灯、铁架台、玻璃棒、砝码、U型管；提供化学元素周期表工具。 （14）仿真实验:具备总数不少于450个,涵盖K-12年级科学、初高中物理、化学、生物等学科的本地仿真实验资源，仿真实验包括实验目的、实验原理、实验器材、注意事项、实验演示、开始实验、实验检测、实验应用等环节，为方便向学生展示及操作，仿真实验支持一键全屏播放。（供货时需提供仿真实验软件著作权证书，仿真实验软件著作权和平板生产厂家为同一公司，以保证软件稳定性及后期软件升级）。 （15）一键进行备、授课场景切换。 （16）书写工具:至少提供硬笔、智能笔、荧光笔、激光笔、软笔、纹理笔、图章笔、手势笔等不少于9种书写工具。通过智能笔可以识别平面二维图形；纹理笔可以实现刮奖效果，擦涂即可呈现图案，增加教学趣味性；利用图章笔可以对学生进行评价，如点赞、小红花、笑脸、奖章等多种效果；老师可通过手势笔实现多种手势教学，如圈选即可识别为选中对象，画圆即可识别为聚光灯，画方形为放大镜功能，左右划线为前后翻页等，为方便老师快速掌握，在点击手势笔功能时，笔工具栏提供图例操作说明。 （17）自动识别粗细笔：不借助菜单切换，根据接触面积，自动识别粗细笔笔迹，方便教师板书及批注重点； （18）工具箱：提供不少于12个老师教学的辅助工具，例如数学作图工具(直尺、圆规、三角板等)、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； （19）PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 （20）多屏互动功能：支持手机、pad移动端与交互平板连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播。支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、马赛克等操作，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注；手机与交互平板电脑画面双向互传，可实现手机实时控制、随时批注交互平板电脑桌面；支持播放电脑桌面的ppt课件；还可实现手机移动直播功能； u盘文件直读、一键切换电脑窗口文件、模拟鼠标等功能；方便教师及时分享各类资源。 （21）为方便老师应用，提供与所投产品相关的微信公众号学习交流及售后平台，老师可通过关注厂家微信公众号在线自主学习产品使用，也可通过公众号在线提问及产品的报修； 2.资源平台 （1）资料库 网络学科资源:具备丰富的学科资源，包括人教、北师大、苏教等30多个主流教材版本;支持按年级、版本、学科、章节等分类方式进行查找；支持资源下载及一键插入白板页面使用。 a.小学资源库 小学资源库每个学科均包括：教学目标、教学建议、教案示例、扩展资料、习题精选、动画类、课件类、视频类、音频类、图片类等栏目。资源覆盖小学语文、数学、英语、品德与生活/社会、科学、音乐、美术、信息技术等学科。 b.初中资源库 初中资源库每个学科均包括：教学目标、教学建议、教案示例、扩展资料、习题精选、动画类、课件类、视频类、音频类、图片类等栏目。资源覆盖初中语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、思想品德、科学、音乐、美术、信息技术等学科。 c.高中资源库 高中资源库每个学科均包括：教学目标、教学建议、教案示例、扩展资料、习题精选、动画类、课件类、视频类、音频类、图片类等栏目。资源覆盖高中语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、思想政治、音乐、美术、信息技术等学科。 d.中职资源库 中职资源库每个学科均包括：教案示例、习题精选、动画类、课件类、视频类、音频类、图片类等栏目。资源覆盖农林牧渔类、资源环境类、能源与新能源类、土木水利类、加工制造类、石油化工类、轻纺食品类、交通运输类、信息技术类、医药卫生类、休闲保健类、财经商贸类、旅游服务类、文化艺术类、体育与健身类、教育类、司法服务类、公共管理与服务类等18个类别。 e.高职资源库 高职资源库每个学科均包括：教案示例、习题精选、动画类、课件类、视频类、音频类、图片类等栏目。资源覆盖材料与能源、财经、法律、旅游、文化教育、医药卫生、艺术设计传媒等7个类别。 （2）数字教材: 免费提供正版授权人民教育出版社数字教材使用权一年，数字教材覆盖小学、初中、高中三个学段各个年级各个学科；符合当前教育理念，数字教材资源内容与课程标准及现行课改教材完全配套相符，能够满足广大中小学教师同步教学、备课、授课及教务管理等需求。数字教材内容具有可拓展性和前瞻性，并能根据中小学教材内容的变化随时更新与补充；（供货时需提供人教社数字教材授权文件） （3）学科题库资源：提供丰富的学科试题库，支持教师自定义题目，能够自定义单选、多选、判断、解答等多种类型题目。学科试题库提供按学科知识点与学科教材目录同步检索方式，方便教师使用。 3.数学备授课工具 （1）登录方式：支持微信扫码登录，注册后绑定微信，可方便老师在大屏上登录，无需键盘输入密码。 （2）实时保存：课件制作过程中实时保存到云端，避免因断电关机、死机等问题而导致课件制作过程中的遗失问题。 （3）课件云端同步：所有制作的课件均可云端保存，无需使用U盘等设备，老师只需要登陆即可查看，无需随身携带U盘，并解决了电脑存储小以及更换设备等问题。 （4）离线模式：在无网络环境下，通过提前安装的桌面端依然可以播放已下载的课件，无网络教室也可以使用授课。 （5）课件背景：提供16种背景颜色可供选择，每页课件可设计不同颜色。 （6）文本框：支持文本输入并快速设置四种字体：微软雅黑、宋体、黑体、英文字体；可快速调整字体大小、颜色、粗体、斜体、下划线、项目符号、方程式等复杂文本的输入。可设置文本的对齐方式，支持1倍、1.5倍、2倍行间距的设置。提供5种文本框样式，可对边框线条样式及颜色进行选择。支持0~100调整透明度。 （7）图形编辑：支持直线、箭头、矩形等基本图形，并可以自己动手设计需要的图形。支持对图形对象进行颜色、边框、透明度、大小、角度等属性设置。 （8）动画效果：提供7种动画效果：显现、弹入、浮入、翻转、旋转、缩放、橡皮筋，可设计动画顺序效果，可通过翻页或点击触发效果。可修改动画出现的先后顺序。 （9）插入：支持图片文件的导入，支持快速插入表格。可在任意课件页中插入新的课件页。 （10）图片的编辑：可对插入的图片设置图层顺序，支持调整图片宽高比例，且可以锁定宽高比调整图片大小。可任意设置图片旋转角度、垂直镜像翻转和水平镜像翻转。可对图片设置投影方式以及调整图片透明度。支持上传后随时对图片进行裁剪。 （11）数学公式编辑器：可插入高级公式如：普通运算符号、根号、分数、上下角标、不等号、希腊字母、集合运算、逻辑符号、积分符号、求和符号、运算箭头、上下标箭头以及其他常用符号。支持LaTex公式利用代码编辑高级公式等。可快速输入繁分数，支持自动修正数学符号字体。 （12）3D绘图：涵盖大部分平面绘图功能，还有平面系列功能，相交曲线系列功能，平面系列功能等，几何体系列功能。可以绘制所有立体几何图形：例如：棱柱，棱锥，展开图，曲线，曲面，相交曲线等可以制作所有动态立体课件，例如：震荡，视图旋转，空间运动，投影等等；指令及功能涵盖：3D指令集合，代数指令集合，几何变换指令集合，函数与微积分指令集合，文本指令集合，向量与矩阵指令集合等等 （13）2D动态课件制作工具： 1)描点系列功能，直线线段系列功能，平行线垂线系列功能，圆系列功能，角度系列功能，对称系列功能，文本系列功能，参数变量系类功能等等； 2)可以绘制所有平面图形：例如：多边形，圆，圆锥曲线，向量，解析几何函数图形等等； 3)可以制作所有平面动态课件，也可以制作模拟3D动态课件，例如：翻折，旋转等初级动态效果，迭代，列表等高级动态效果； 4)指令及功能涵盖：代数指令集合，几何变换指令集合，函数与微积分指令集合，图表指令集合，离散数学指令几何，文本指令集合，向量与矩阵指令集合等等； （14）课件素材： 1)涵盖初高中数学学科全部章节课件，高质量贴近教学； 2)素材丰富，支持组选：课堂引入，知识引导与探索，知识辨析与练习，例题与变式，拓展延伸，课堂练习等等，注重知识的形成过程； 3)内置上千个制作完成的动态课件，可直接选用插入到课件中； （15）题库：课件支持插入题库功能。并可定位教材版本，知识点；支持选择题型和试题难度；题库内容添加进课件之后，还可以对文本和公式进行二次编辑。题中公式均采用LaTex公式编写，支持老师进行改编；题库来源：历年中高考真题、各省市或学校考试真题，以及主流教辅书的习题精选。题库总量高达20万道。 （16）课件播放： 1)备授课一体化，并加以区分，进入产品后默认进入编辑备课页面，当点击播放后即可进行授课，符合用户使用需求 2)可通过点击或触摸屏幕实现动画的显示和翻页，同时支持支持翻页笔。 3)播放过程中可对页面放大。支持手写标注圈选功能，配合四种颜色画笔，可在课件中任意绘画，且可以用橡皮擦功能部分擦除和一键擦除。 四、资质要求 为保证产品质量、供货进度及后续便利维护，最大限度保护用户根本利益，本次投标商所投交互平板产品必须为原厂产品，要求交互平板CCC证书的申请人、制造商、生产厂必须为同一企业，不接受OEM等代工方式产品； | 台 | 2 |
| 28 | 有源音箱（带无线话筒） | 主要功能特点： 1.铝合金笔式外观，更显高端大气；使用2.4G数字射频技术，有效避免传输干扰，同时使用1000套无窜频，满足同一场所大量使用的需要；开机自动进入配对状态，配对成功后有提示音，自动转入接收状态； 2.直观LED液晶屏显示各项技术参数，数字音量大小调节、信号强弱、电池余量信息显示；具有很好防风效果，音质清晰，自然； 3.话筒具有激光教鞭功能,同时具有上下翻页按键（选配翻页模块可实现无线翻页、在放影PPT文件时还可一键黑屏）； 4.话筒内置高性能咪头，外置防风棉，音质优美，可实现手持、并带有USB外接话筒接口,配备一组原厂外接有线头戴咪话筒，(指向性: 单指向；频率响应:20Hz-20kHz；灵敏度:-42dB±2dB；输出阻抗:＜2.2kΩ；信噪比:＞58dB；供电电压:1.0-10V DC,附件: 防风棉)；话筒可以与任意主机配对使用；无信号或无操作60秒内进入节能待机状态，有信号或操作时自动启动使用，无须对频,电池低损耗； 5.话筒采用大容量充电锂长效电池，充满电可连续工作10小时以上，配旅行（或USB充电器）充电器，使用更加便捷；话筒开机有提示音，且能调节话筒音量大小； 6.调制方式：GFSK； 发射频率：2400~2483.5MHz；发射功率：10 dBm；传输范围：约20M（视环境变化）；工作温度：-20~75度；功耗：约100mA ；电池充电时间：30分钟~1小时； 7.频率响应：50Hz-15KHz；信噪比：90dB；输出电平：200mv;电源供电：5V直流供电；话筒净重：50g；（话筒配件；头戴绳；USB充电线；旅行充电器）。 资质：1.所投2.4G无线设备产品必须通过国家射频法令SRRC规定，获得相关核准证书，供货时提供相关证书复印件、要求证书在网上 www.srrc.org.cn可查询。 2.0有源音箱 1．使用2.4G数字射频技术，有效避免传输干扰，同时使用1000套无窜频，满足同一场所大量使用的需要； 2．外置一体式小巧2.4G信号接收盒，（无鞭状体天线）避免音箱内部电磁干扰，增强信号稳定性及灵敏度； 3．带一路广播优先接口，当有广播信号时自动切换； 4．一路立体声RCA输入，二路话筒（环保麦克风插口自带DC+6V电源）输入；音箱标配壁挂安装配件，吊装简单方便。 5．额定功率：50W；额定阻抗：4Ω； 6．接收频率：2400~2483.5MHz；接收灵敏度：82dB；工作温度：-20~75度；频率响应：55Hz-18kHz； 7.驱动器：采用5.5寸长冲程低音驱动器，一个高音；接口：1路广播输入（70V－110V输入），1路立体声RCA，2路话筒接口；灵敏度：85dB/1W/1M；信噪比：75dB；最大声压级：78dB；分频器：1.8KHz；箱体型式：倒相式；箱体及外饰： 高密度中纤板（黑色）箱体，钢网；安装：标配壁挂架； | 套 | 2 |
| 29 | 教学环保组合推拉黑板 | 1. 结构：双层结构，由大框及四块同等大小的书写板组成。内层为两块固定书写板与配套设备前端平行，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻印有黑板品牌LOGO标识的高档挂锁，开闭自如确保电子白板安全。基本尺寸：≥4000mm×1300mm，保证与配套设备外形尺寸配套。 2.面板：环保教学专用彩色涂层钢板，浅米黄色，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，光泽度≤10GU，小框尺寸：38×20 mm板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，降低视疲劳，有效的保护学生视力健康。 3.内芯材料：高密度泡沫板夹层，密度28kg/m3，泡沫板经过双面双砂处理，防潮不变形，面层平整，无折痕，不变形，吸音强且环保。 4.背板材料：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.2mm。 5.胶合剂：采用防腐、防锈、防潮、环保的黑板专用胶漆，胶合牢固、经久耐用，永不脱壳，各项指标均达到国际环保要求。 6.边框材料：采用90×50mm特制双轨道（内轨道、外滑轨）高档仿不锈钢铝型材；耐腐蚀、耐磨性达到GB/T5237-2000标准。轨道与灰槽一体化设计，更便于清洁。 7. 包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。正面刻印黑板品牌LOGO标识，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。 8.滑轮：每块移动黑板都安装优质正向吊装一体化组合滑轮（承重轮4个一组，不得少于2组。定向轮2个一组,不得少于2组）。需为平行对称结构双u型一体化轨道,支持活动板垂直吊装，不接受偏装上下均安装,数目≥12个；使活动板活动状态下受力均匀，有效减少噪音及故障率。 9.安装维护：正面无可见安装件，整体结构扣接牢固，无任何安全隐患。 10.限位：黑板边框内部两侧安装限位档，保证活动黑板打开时不会碰撞立框，卡手。 11.安全性：带有自锁装置，电子白板不使用时，可以将推拉板锁定遮住达到保护配套设备的目的，在复杂的教室环境，有效保护了配套设备。 12. 配套环保耗材：耗材如下： 2支（黑蓝各1支），无毒安全环保教学笔由环保板书笔、环保墨囊组成。无毒安全环保板书笔成分由无毒植物色素组成。擦拭方式：采用湿写（干）擦技术，轻松擦除，擦后板面与板擦上都不会留下痕迹，不采用（唯一）干擦式。无毒环保。笔头不易干结，书写流畅，对板面无任何损害，延长板面使用寿命。环保板书笔可换囊循环使用，采用螺旋拧入式，防止扣压式的换囊过程中使笔腔内瞬间压力过大，造成笔腔内残留墨水从笔头溢出，出现漏墨现象。笔帽采用人性化的笔夹设计；笔身握杆胶套设计，防汗防滑；笔身内部装有调节器，有效控制出墨量；笔头柔软耐磨，采用高强度的软体质地；笔头与板面接触面最宽可达到5mm。流线型笔身设计，美观大方，设有透明视窗，并能有效观察墨囊使用情况。 2瓶（黑蓝各1瓶），所用原料均无毒无害，保证师生健康。长期放置无沉淀和分层现象，书写流畅。旋盖滴液嘴设计，可以有效控制加墨量，加墨方便。墨水容量每瓶100ml。 | 块 | 2 |
| 30 | 视频展台 | 1.支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面贴合，托板边角采用圆弧倒角设计。 2.为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计。 3.拍摄幅面不小于A4。 4. 为保证教学过程中不受环境光和展示内容移动的影响，防止镜头频繁聚焦，图像模糊，产生眩晕感，要求采用不小于500万定焦镜头。 5.工作电压：5 V，工作电流：小于500mA 6.图像色彩：24位 7.输出格式：图片JPG，文档PDF，视频MP4 8.光源： LED灯补光 9.动态视频帧率：30帧/秒（1080P）。 10.对焦/白平衡：自动 11.供电方式：USB供电 | 台 | 2 |
| 31 | 交换机 | 网管交换机 1.提供10/100/1000MBase-T 端口端口数≥24， 2.背板交换容量≥256Gbps，包转发率≥50Mpps； 3.配置及日志存储等简化维护和管理，USB 端口≥1个，为防止虚假应标，保留测试； 4.MAC 地址表≥16K； 5.支持802.1Q 的VLAN，支持protocol based VLAN，支持QinQ； 6.支持RSTP/MSTP； 7.支持硬件IP 标准ACL、硬件扩展IP ACL，支持出方向上的ACL； 8.支持GVRP，支持链路检测技术； 9.支持IPv4 路由，IPv4 静态路由表容量≥30； 10.端口上支持QOS 队列≥7； 11.支持IPv6 组播MLD 功能； 12.支持SNTP、Syslog，CLI 兼容业界主流标准 | 台 | 6 |
| 32 | 空调 | 1.空调类型：立柜式空调 2.冷暖类型：冷暖电辅 3.能效等级：三级能效 4.能效比：3.08 5.制冷量≥7300W 6.制热量≥8300W 7.室内机噪音（低-高）：36-42dB 8.室外机噪音：≤55dB | 台 | 4 |
| 33 | 机柜 | 1.9U 2.材料采用优质冷轧钢板 | 个 | 2 |
| 34 | PDU | 6位/套 | 套 | 2 |
| 35 | 网线 | 六类网线 1.完全满足ISO/IEC11801:E 级、TIA/EIA568C.2 6 类标准中的规定 2.线规:23AWG，305 米轴包装，便于拉出 3.高ACR 值－低BER（误码率）。 4.线缆中心采用十字芯骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距从而提供更大的传输带宽和传输速率。 5.带宽：保证250MHz 下测试符合最新六类国际标准。 6.介电强度最小1500Vrms，持续1 分钟 | 件 | 6 |
| 36 | 安全出口指示灯 | LED新国标消防应急灯，延时不少于90分钟 | 台 | 4 |
| 37 | 灭火器 | 二氧化碳手提式灭火器，2KG 套装 | 个 | 2 |
| 38 | 线材及施工 | 1.电源插座、网线、空气开关等线材设备以及相关的周边设备、音视频线接头及相关配件（对所有施工材料包干）。 2.每套设备含：前面背板安装架，四芯RS232控制线，专业视频线，2.5mm铜线主线，1.5mm铜线投影电源线）各1条，USB线5米2条，3米视频线1条，3米音频线3条，1分2音频线1条，BF－93插座等必备配件。雄塑PVC线槽（管）、视频线接头、电源插座等线材设备以及之相关的周边设备、音视频线接头及相关配件等，投标人应自行考虑完成本项目所需的辅材和杂配件，所提供辅村和杂配件必须符合国家相关行业标准。 3.免费培训设备简单维护和使用以及交互平板应用技术培训。 4.要求针对本项目组建专门项目管理机构，统一协调免费拆除原有设备并安装指定地点，确保项目安全顺利实施，按时按质完成。 5.安装工艺：安装前要把安装方案的思路、优点、可能存在的问题事先与学校沟通好，最好形成书面协议作备忘。 | 套 | 2 |

一、商务要求：

1.竞标报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、设备安装、配件及附属材料、调试验收等至验收合格所发生的各种费用和售后服务、保险费、税金及其他所有成本费用的总和。

2.成交供应商负责全套设备安装，设备谈判总价为现场交付使用价，必须包含全部设备、随配附件、备品备件、劳务、管理、运输、保管、利润、税金、垃圾清运、装卸、加工、安装、调试、检验、验收等所需的一切费用及生产厂家对业主承诺售前、售后保修等相关费用、安装附加工程（安装所需的脚手架搭拆、设备吊运等）在内一切可能发生的成本费用总和。

3.成交供应商必须承诺听从采购人指挥，无偿配合各货物的安装、调试工作。墙洞、底坑等不合要求需要整改的，或需要开凿孔洞的工作，由成交供应商承担。安装后的土建回填、塞缝、捣墩及安装后的间隙间的安全防护工程等工作由成交供应商承担。安装调试必须严格执行国家有关的技术标准，成交供应商自负施工人身、设备安全责任。

4.安装调试过程中，成交供应商应派专业技术人员对安装进行同步指导，并负责全套设备的调试运用，达到验收要求。成交供应商须提供相关货物对应的完整的机组安装、调试、操作、使用、控制和维护手册等详细技术资料及图纸。

二、售后服务

1.质量保证期：1年（产品质保期特别说明除外，按产品实际承诺期质保）。质保期自验收合格之日起计。在质保期内因设备质量、施工而造成设备损坏，其全部费用由成交供应商负责，质保期满后负责长期及时有效的技术服务维修与升级。

2.按国家有关规定实行产品“三包”；

3.免费送货上门，免费安装、调试；

4.负责采购人操作人员的免费培训服务，在安装调试过程应让采购人操作人员参与，并进行现场培训，使采购人相关人员具备熟练操作设备、了解设备结构、工作原理，并能排除一般故障的能力；

5.接到故障通知后30分钟内响应，6小时内派技术人员到达现场维修，24小时内修复完毕，未能修复的提供相应的替代产品予采购人使用；

6.质保期内免费上门检查维修、免费更换零部件；定期回访、定期上门保养(检查、清洁、除尘、加油、调整)。质保期后提供维修服务，同时保证长期供应投标设备的备品备件；其它售后服务按厂家承诺执行；

7.质保期满后，提供终身服务；

三、其它要求

1.成交供应商若在设备验收时，未能达到竞标参数要求，将作退货处理，并按违约进行处理。

2.施工不能对现有环境造成破坏，所产生的全部费用由成交供应商负责，均包含在报价中。

3.由本项目引起的各种损失，各种安全责任由成交供应商负全部责任。

四、交付时间及质保期

1.供货期：自合同签订之日起15天内供货至指定地点安装调试完毕并经采购人验收合格。

2.质保期：经验收小组验收合格之日起1年。维修后货物的质保期从维修完毕并重新经采购人验收合格之日起计算。

3.在质保期内因货物本身的问题发生故障，成交供应商应负责免费修理和更换零部件，更换的零配件经采购人验收合格，更换后的零配件质保期应从验收合格之日算起；质保期发生的零配件损坏，成交供应商应该免费进行修理，更换零配件的费用由采购人负责。

五、交货地点：采购人指定地点。

六、签订合同及付款方式：

1.签订合同时间：成交通知书发出之日起25日内签订合同。

2.签订合同后，采购人在收到成交供应商开具的合同总价款30%的发票之日起15日内预付合同总价款30%给成交供应商。所有货物安装、调试完毕，验收合格交付使用后，成交供应商向采购人支付合同总价5%作为质量保证金，并提供合同总价70%的正规增值税税务发票，采购人收到质量保证金及发票后，于15日内向成交供应商支付合同总价的70%。质保期满后，如无质量及售后服务问题由成交供应商提出申请，采购人在5个工作日办理退还手续，将全额质量保证金（不计利息）退还成交供应商。

- 第四章  政府采购合同书（格式）

贺州市政府采购中心

政府采购合同书

合同名称：

项目编号：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：签订的政府采购合同必须与本《政府采购合同书》格式（包括内容和结构）一致，不得改变。

合同书 （格式）

合同名称：桂东卫生学校、贺州市经济管理干部中等专业学校电脑教室建设项目采购

合同编号：HZZC2020-J1-000175-HZSG

甲方：广西贺州职业学院（采购人）

乙方： 　　　　　　　　　　　　　　（成交供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款；

⑵ 竞标人提交的竞标函、竞标报价表和售后服务承诺等全部竞标文件；

⑶ 采购需求和说明；

⑷ 成交通知书；

⑸ 甲、乙双方商定经贺州市财政局政府采购监督管理科确认后的补充协议。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见《采购需求和说明》中名称                                    数量　　　　　所列内容以及《合同基本条款》。

4、合同金额

根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为（大写）：　　　　　　 （¥　　　）人民币。

5、付款条件：本项目付款方式按以下方式执行

签订合同后，甲方在收到乙方开具的合同总价款30%的发票之日起15日内预付合同总价款30%给乙方。所有货物安装、调试完毕，验收合格交付使用后，乙方向甲方支付合同总价5%作为质量保证金，并提供合同总价70%的正规增值税税务发票，甲方收到质量保证金及发票后，于15日内向乙方支付合同总价的70%。质保期满后，如无质量及售后服务问题由乙方提出申请，甲方在5个工作日办理退还手续，将全额质量保证金（不计利息）退还乙方。

6、交货时间

本合同货物的交货时间在合同的基本条款中有明确规定。即     年    月    日前交清。

7、验收办法

本合同验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

8、交货地点及数量

在　　　　　　　　　　　　 ，分 　 次，共  　（台/套）交清。

9、合同生效及其它

本合同一式六份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执一份，贺州市政府采购中心执二份，贺州市财政局政府采购监督管理科执二份。合同签订起七日内送上述单位备案。

甲方名称及公章：                        乙方名称及公章：

法定代表人                              法定代表人：

或委托代理人：                          或委托代理人：

邮政编码：                              邮政编码：

地    址：                              地    址：

联系电话：                              联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

合同签订时间：

合同签订地点：

合同基本条款

一、说明

1.1合同基本条款是指买方（以下简称甲方）和成交供应商人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

1.3政府采购合同以书面方式签订。

二、货物条款

2.1甲、乙双方应将谈判文件、竞标文件及谈判小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期交货地点和售后服务内容等作为本条款的基础。

三、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

3.1乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供安装使用货物配套件所属装置等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四、质量保证

4.1乙方应按谈判文件及竞标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求和说明》中要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

4.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在《采购需求和说明》要求的时间内到达甲方现场。

4.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

五、验收

5.1乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.2甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，造成的一切后果由乙方承担。

5.3甲方发现货物有其他非故意的损坏或质量问题的乙方应立即予以更换，不得拒绝和延误。

5.4甲方应在货到指定地点之日起5个工作日内验收完毕，并出具验收结果报告。验收时乙方或乙方委托代理方必须在现场。

六、货物包装、发运及运输

6.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

6.4货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

七、交货期及交货方式

7.1交货时间：按合同约定时间。

7.2交货方式：现场免费安装调试验收。

7.3交货地点：采购人指定地点。

八、 付款方式

8.1本合同以人民币付款。

8.2付款方式：见合同书。

九、违约责任

9.1逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的1‰支付违约金。

9.2逾期超过10天仍不能交货的，或货物经验收不合格的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

9.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

十、不可抗力事件处理

10.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、仲裁或诉讼

11.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及其它

12.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经贺州市财政局政府采购监督管理科确认后作为主合同不可分割的一部分。

- 第五章  竞标文件（格式）

（封面格式）

正/副 本

××××××（竞标人名称）

竞 标 文 件

项目名称：桂东卫生学校、贺州市经济管理干部中等专业学校电脑教室建设项目采购

项目编号：HZZC2020-J1-000175-HZSG

竞标人：

法定代表人或其委托代理人：

日期：         年     月     日

目  录

（自拟）

- 第一部分  商务部分

- 一、竞标函（格式）

致：　贺州市政府采购中心

根据贵方　　　　　      　项目谈判文件，项目编号          ，我方    （竞标人名称）   提交下述文件正本1份和副本3份。

一、谈判保证金交纳证明；

二、竞标报价表；

三、售后服务承诺书；

四、竞标人资格证明文件；

五、货物合格证明文件；

六、技术规格偏离表。

以及在本次采购活动中必须提供的其他文件。

据此函，我方宣布同意如下：

按谈判文件《采购需求及说明》和竞标报价表，竞标总报价（大写）                        元人民币（¥                            ），交付期：自合同签订之日起15天内供货至指定地点安装调试完毕并经采购人验收合格。

1.我方同意在        年    月    日（竞标人须知规定的开标日期）起遵循本竞标文件，并在竞标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4.我方已详细审核谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.如果在提交响应文件截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可不退还我方的谈判保证金。

6.同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的竞标人为成交供应商。

8.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定，知悉作为政府采购供应商应负的法律责任。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

竞标人名称：

地址：                                 邮政编码：

电话、传真：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

竞标人盖公章：

竞标日期：

注：未按照本竞标函要求填报的竞标函将被视为非实质性响应竞标。

- 二、谈判保证金交纳证明（格式）

本证明应为交纳谈判保证金凭据复印件（加盖竞标单位公章），否则竞标无效。

- 三、竞标报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 货物品牌、型号规格、生产厂家及国别 | 技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件） | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付期：自合同签订之日起15天内供货至指定地点安装调试完毕并经采购人验收合格。 |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

竞标日期：       年    月    日

竞标说明：

1.供应商报价表的每一页都必须加盖公章或签字，否则响应文件作无效处理。

2.供应商须将竞标产品的技术参数、性能配置详细列明或附表列明（每页加盖公章，并在报价表中备注），否则响应文件作无效处理。

3.响应报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

- 四、售后服务承诺书（格式）

(由竞标人按《采购需求和说明》中的采购要求及售后服务填写)

竞标人（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

- 五、竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

1、企业名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法人代表人：    姓名                    职务                    电话

5、政府采购业务联系人：姓名                    职务                    电话

手机                    传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、竞标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

竞标人(盖章) ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年      月     日

- 六、竞标人资格证明文件（格式）

（按第二章“竞标人须知”第14条要求提供）

- 附件1：法定代表人身份证明书（格式）

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月      日

经营期限：

姓名：              性别：           年龄：         职务：

系     （竞标人名称）     的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                              （盖章）

日期：           年       月      日

法定代表人身份证号码：

住址：

联系电话：

备注：法定代表人亲自参加谈判会议的，

1.竞标文件中应同时提供“法定代表人身份证明书”以及法定代表人第二代身份证复印件（1：1比例）。

2.在开标会议期间须提交法定代表人身份证原件查验。

- 附件2：法定代表人授权委托书（格式）

本人        （姓名）系              （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                （项目名称）　　　　　　竞标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权，特此委托。

竞标人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

年     月     日

备注：若法定代表人不能亲自参加谈判会议，由其授权代理人参加的，

1.竞标文件中应同时提供“法定代表人授权委托书”以及委托代理人第二代身份证复印件（1：1比例）。

2.在开标会议期间须提交委托代理人身份证原件查验。

- 附件3：近三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的声明函（格式）

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式）

致： （本中心名称）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录和不良信用记录，我单位将无条件地退出本项目的竞标，并承担因此引起的一切后果。

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

- 第二部分  技术部分

- 一、货物合格证明文件（格式）

（每个竞标产品的所有货物合格证明文件需按“竞标人须知”第15条要求集中后连续、完整的装订在一起，并作明显标识区分）

- 二、技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （货物需求表中要求提供证明材料的，请注明相关证明材料所在页码。） |

注：1.竞标人应根据竞标货物的性能指标、对照采购文件要求在技术规格偏离表中详细列明采购要求及竞标货物技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。竞标技术货物规格与采购要求相同的为无偏离，竞标货物技术规格高于采购要求的为正偏离，低于采购要求的为负偏离。

2.对于技术指标和参数的应答，应按竞标产品的实际品牌型号填写真实的技术参数值，不允许简单地复制谈判文件的技术指标和参数作为竞标应答或提供虚假技术参数，否则作无效竞标处理。

竞标人（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

竞标日期：       年    月    日

- 第三部分  其他资料

- 一、采购需求中要求提供的其他文件

- 二、供应商需要说明的其他文件

- 三、其他附件

- 附件1：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为 （请填写：小型、微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：小型、微型）企业。

2．本公司参加   （采购人名称）     的    （项目名称）   采购活动提供本企业制造的货物，或者提供其他 （请填写：小型、微型） 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：      年   月   日

说明：参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》。成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果一并公告。

- 附件2：监狱企业证明文件

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：成交供应商的监狱企业证明文件随成交结果一并公告。

- 附件3：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     （采购人名称）     的    （项目名称）     采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：      年   月   日

说明：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果一并公告。

- 附件3：收 件 回 执

（说明：竞标人收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后，按以下回执格式填写并回复招标代理机构予以确认。）

收 件 回 执

致贺州市政府采购中心：

我公司于      年    月    日收到贵中心                               （文件名称），共      份，特此确认。

竞标单位(加盖公章)：

签 收 人：

联系电话：

日    期：

- 附件4：履约保证金退还申请表

（说明：中标人按合同履约的，于履约保证金期满后填写意见书并经采购人确认，与《转履约保证金通知回执》一并递交至贺州市公共资源交易中心。）

履约保证金退还申请表

贺州市公共资源交易中心：

我公司中标的                      项目（招标编号：          ）已按合同履约完毕，现特申请退回履约保证金共计人民币（大写）     元整（¥      .00）。

申请单位（公章）：

年    月    日

| 退回履约金请转入以下账户 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开户名（ 全称） |  |  |  |  |
| 开户银行（全称） |  |  |  |  |
| 帐 号 |  |  |  |  |
| 采购单位确认意见 |  |  | 贺州市公共资源交易中心审查意见 |  |
| 科室经办人： 年 月 日 |  | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 | 科室经办人： 年 月 日 | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 |

注：本申请表一式3份，申请单位、采购单位、市公共资源交易中心各一份。

- 附件5：最终报价表

最终报价表

项目名称：桂东卫生学校、贺州市经济管理干部中等专业学校电脑教室建设项目采购

项目编号：HZZC2020-J1-000175-HZSG

开标时间：2020年  月  日09：00

| 最终总报价 | (大写)____________________元整,小写金额¥_____________元 |
| --- | --- |
| 其中： | 贺州市经济管理干部中等专业学校电脑教室建设 (大写)____________________元整,小写金额¥_____________元 |
|  | 桂东卫生学校电脑教室建设 (大写)____________________元整,小写金额¥_____________元 |
| 其它备注 |  |

主要标的的名称、数量、单价：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师电脑 | 台 | 40 |  |  |
| 2 | 学生机 | 台 | 120 |  |  |

注：1.最终报价不得高于预算金额且不能高于上一轮报价。

2.签订合同时以最终报价表为准。

3.人民币大写参考：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖，亿万仟佰拾。

供应商名称：

法定代表人或委托代理人签字：

- 第六章  评标方法及评定标准

- 评标方法及评定标准

一、评标原则

(一) 谈判小组构成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组分别由随机抽取的专家、采购单位代表共3人以上的单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：谈判小组将以谈判文件和竞标文件为评标依据。

(三) 评标方式：采用最低评标价法。

二、评标方法

对资格性和符合性审查合格的竞标文件，采用最低评标价法进行评审。

(一) 资格性和符合性审查的内容为谈判文件第二章《竞标人须知》第9、10、14、15、16、23条内容。

(二) 参与投标的小型、微型企业，其投标产品均为小型或微型企业产品的（投标人必须按规定提供《中小企业声明函》，或者监狱企业证明文件，或者《残疾人福利性单位声明函》），对投标人的投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-6%）；否则，评标价=投标价。

注：小型、微型企业提供大、中型企业制造的货物的，视同为非小微企业。

- 提供相同品牌核心产品的不同竞标人参加本项目竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终评标价最低的竞标人参加评标；最终评标价相同的，优先确定小型或微型企业进入评标，若同为小型或微型企业则由采购人或者采购人委托谈判小组现场确定一个参加评标的竞标人，其他竞标人竞标无效。

三、详细评审

（一）谈判小组认为竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞标人不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效竞标处理。

（二）在评标过程中，谈判小组可以书面形式要求竞标人对所提交竞标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受竞标人主动提出的澄清、说明或补正。澄清、说明和补正不得改变竞标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞标人的书面澄清、说明和补正属于竞标文件的组成部分。谈判小组对竞标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞标人进一步 澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

四、成交供应商推荐原则

（一）对通过资格性和符合性评审并且报价不高于采购预算价的竞标人，按照评标价由低到高的顺序进行报价评审。谈判小组依次从评标价最低的竞标人进行报价评审，以报价评审结果确定成交候选人。以符合采购需求、质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且评标价最低的原则确定成交供应商。若评标价相同，则由采购人确定成交候选人排序【评标价相同的，对提供节能、环保产品的供应商实行优先采购(竞标产品在节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单范围内）】。

（二）成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，不再递补其他竞标人作为成交供应商。