贺州市政府采购中心

谈判采购文件

项目名称：贺州市人民检察院大堂信息发布等LED显示屏及新媒体工作室音频改造项目

项目编号：HZZC2020-J1-000444-HZSG

采购单位：贺州市人民检察院

集中采购机构：贺州市政府采购中心

2020年10月12日

目   录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  竞标人须知	5

竞标人须知前附表	6

竞标人须知	7

（一）总则	7

（二）谈判文件的澄清和修改	7

（三）竞标文件的编制	8

（四）竞标报价	9

（五）竞标人资格、资信证明文件	9

（六）货物合格证明文件	10

（七）谈判保证金	10

（八）竞标文件的密封、修改和撤回	11

（九）提交响应文件截止时间及有效期	11

（十）竞争性谈判（简称谈判）与评标	11

（十一）谈判结果	13

（十二）其他事项	14

附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定	15

第三章  采购需求和说明	16

第四章  政府采购合同书（格式）	33

第五章  竞标文件（格式）	40

第一部分  商务部分	43

一、竞标函（格式）	43

二、谈判保证金交纳证明（格式）	45

三、竞标报价表（格式）	46

四、售后服务承诺书（格式）	47

五、竞标人基本情况登记表（格式）	48

六、竞标人资格证明文件（格式）	49

第二部分  技术部分	53

一、货物合格证明文件（格式）	53

二、技术规格偏离表（格式）	54

第三部分  其他资料	55

一、第三章《采购需求和说明》中要求提供的其他文件	55

二、供应商需要说明的其他文件	55

三、其他附件	55

第六章  评标方法及评定标准	61

评标方法及评定标准	62

- 第一章  竞争性谈判公告

贺州市政府采购中心关于贺州市人民检察院大堂信息发布等LED显示屏及新媒体工作室音频改造项目（HZZC2020-J1-000444-HZSG）竞争性谈判公告

项目概况

贺州市人民检察院大堂信息发布等LED显示屏及新媒体工作室音频改造项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线获取采购文件，并于2020年10月16日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZC2020-J1-000444-HZSG

项目名称：贺州市人民检察院大堂信息发布等LED显示屏及新媒体工作室音频改造项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：壹佰肆拾贰万元整(¥1420000.00)

最高限价：壹佰肆拾贰万元整(¥1420000.00)

采购需求：贺州市人民检察院大堂信息发布等LED显示屏及新媒体工作室音频改造项目，详见第三章《采购需求和说明》

合同履行期限：自合同签订之日起35个工作日交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目特定的资格要求：无

4.本项目不接受联合体。

三、获取采购文件

时间：2020年10月12日公告发布之时至2020年10月15日18:00（北京时间）

地点：网上在线获取

方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线获取采购文件。尚未注册的供应商可在政采云平台完成注册后在线获取采购文件（政采云平台-商家入驻-注册）。

《供应商项目采购（线下辅助评标）操作指南》下载网址：贺州市公共资源交易中心网http://ggzyjy.gxhz.gov.cn/gzdt/t5476106.shtml，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

供应商未按以上时间、地点、方式获取本项目采购文件的，本中心将拒收其响应文件。本项目采用资格后审，已获取采购文件的供应商不等于符合本项目资格要求。

售价：免费

- 四、竞标文件提交

- 截止时间：2020年10月16日10点30分（北京时间）

- 地点：贺州市公共资源交易中心（贺州市鞍山西路83-1号 城投集团 4楼）交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏）

五、开启：

- 时间：2020年10月16日10点30分（北京时间）

- 地点：同竞标文件提交地点

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.落实的政府采购政策

1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中属于强制采购的品目，予以强制采购节能产品。属于非强制采购的品目，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购节能产品。

2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，对国家公布的环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号）内的，实行优先采购环境标志产品。

3）扶持中小企业政策：评审时小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评标阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）。

4.谈判保证金(人民币)：贰万捌仟肆佰元整（¥28400.00）。

竞标人应将谈判保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于提交响应文件截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是竞标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从竞标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号)。贺州市公共资源交易中心财务室电话传真：0774-5268008。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

账号：945009010008838888

5.竞标人可以由法定代表人（或负责人）或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件，以及保证金交纳凭证复印件）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：贺州市人民检察院

地    址：贺州市贺州大道22号

联系方式：李晓明，0774-5123984

2.采购代理机构信息

名    称：贺州市政府采购中心

地    址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）五楼政府采购科

联系方式：0774-5137827

3.项目联系方式

项目联系人：何嵩

电      话：0774-5137827

贺州市政府采购中心

2020年10月12日

- 第二章  竞标人须知

- 竞标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10.1 | 竞标人应按谈判文件第五章《竞标文件（格式）》要求自编目录及标注页码装订成册，采用无线胶装方式装订。若采用活页夹、拉杆夹、夹条等活页装订方式，容易发生响应文件散落或脱页等不利情形。 |
| 2 | 10.2 | 竞标文件：正本一份，副本三份，共四份。（副本可用正本复印件） |
| 3 | 12.2 | 竞标报价：竞标人应就第三章《采购需求和说明》中的所有货物及其他全部内容作完整唯一报价。（竞标文件有效报价不得高于采购预算价，否则竞标无效。竞标文件有效报价为首轮报价，若谈判时谈判文件没有实质性变动，竞标人的每一轮报价均不得高于上一轮报价，否则竞标无效。） |
| 4 | 12.4 | 本项目采购预算价为：壹佰肆拾贰万元整（¥1420000.00）。 |
| 5 | 16.1 | 谈判保证金：贰万捌仟肆佰元整（¥28400.00）。 竞标人应将谈判保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于提交响应文件截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是竞标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从竞标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号)。 谈判保证金交纳账户： 开户名称：贺州市公共资源交易中心 开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部 账号：945009010008838888 已交纳谈判保证金未递交响应文件的竞标人须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（何嵩，0774-5137827）办理退还保证金手续。 |
| 6 | 19 | 竞标文件递交截止时间：2020年10月16日10点30分。 竞标文件以密封形式递交至：贺州市公共资源交易中心交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏）。 地址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）4楼。 |
| 7 | 20.1 | 竞标有效期：竞标截止日期后45天内。 |
| 8 | 21.1 | 竞争性谈判时间：2020年10月16日10点30分截标后。 谈判地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅。 |
| 9 | 21.1 | 竞标人代表（即竞标人的法定代表人或其委托代理人）应按时参加谈判会议，在签到表上签名并出示第二代身份证原件进行身份验证。未通过身份验证的，或竞标人的法定代表人或其授权代理人未出席谈判会议，谈判小组将拒绝该竞标人参加谈判会议。 |
| 10 | 22.2 | 评标方法：最低评标价法 |
| 11 | 25.2 | 授权谈判小组直接确定成交供应商。 |
| 12 | 30.1 | 履约保证金：为成交总金额的2%。 |

谈判文件的澄清和修改：竞标人应认真审核《采购需求和说明》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，竞标人必须在规定的时间前要求澄清（时间要求见“竞标人须知”6.2款），否则，视为竞标人已经完全认可本次项目的谈判文件，产生的后果由竞标人负责。

- 竞标人须知

- （一）总则

- 定义

1.1. “采购人”系指组织本次谈判的采购单位。

1.2. “集中采购机构”、“采购代理机构”、“本中心”均系指贺州市政府采购中心。

1.3.“竞标人”、“供应商”系指响应谈判、参加竞标的法人、其他组织或者自然人。

- 竞标人资格

- 满足本谈判采购文件中第一章《竞争性谈判公告》中资格要求。

- 竞标费用

  - 竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

- 竞争性谈判公告

  - 竞争性谈判公告见（中国政府采购网）www.ccgp.gov.cn、（广西壮族自治区政府采购网）http://zfcg.gxzf.gov.cn、（贺州市公共资源交易中心网）http://ggzyjy.gxhz.gov.cn。

- 询问、质疑及投诉

  - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

  - 供应商认为谈判文件、谈判过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日；

（2）对谈判过程提出质疑的，为各谈判程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

  - 质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述谈判文件、谈判过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑联系部门及电话：贺州市政府采购中心政府采购科   0774-5137827。

  - 质疑供应商必须首先经过质疑程序，对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- （二）谈判文件的澄清和修改

- 谈判文件的澄清和修改

  - 竞标人应认真审核《采购需求和说明》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，竞标人必须在规定的时间前要求澄清，否则，视为竞标人已经完全认可本次项目的谈判文件，产生的后果由竞标人负责。

  - 任何要求澄清谈判文件的竞标人，均应在竞标截止日期3天前的正常工作时间以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）通知本中心，本中心将以书面形式予以答复。

  - 本中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在谈判文件要求提交竞标文件截止时间3个工作日前，在（中国政府采购网）www.ccgp.gov.cn、（广西壮族自治区政府采购网）http://zfcg.gxzf.gov.cn、（贺州市公共资源交易中心网）http://ggzyjy.gxhz.gov.cn上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，本中心在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有按规定获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，本中心相应顺延提交首次响应文件截止时间。

- （三）竞标文件的编制

- 竞标文件编写的注意事项

  - 竞标人应认真阅读谈判文件，按照谈判文件的要求编制竞标文件。竞标文件应对谈判文件提出要求和条件作出实质性响应。

  - 对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对谈判文件中涉及项目的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务、交货时间及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

- 竞标文件的文字及计量单位

  - 竞标人的竞标文件以及竞标人与本中心的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。

  - 竞标文件中使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

- 竞标文件书写及签名、盖章要求

  - 竞标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，否则可能将被认定为无效的竞标文件。

  - 竞标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签字或加盖公章。

  - 字迹潦草、未按要求填写或表达不清可能导致非唯一理解的竞标文件可能将被认定为无效的竞标文件。

  - 竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签字、盖章处逐一签名、加盖公章。

- 竞标文件的构成

  - 竞标人编写的且在竞标文件递交截止时间前递交的竞标文件必须包括下列内容（竞标人应按谈判文件第五章《竞标文件（格式）》要求自编目录及标注页码装订成册，采用无线胶装方式装订。若采用活页夹、拉杆夹、夹条等活页装订方式，容易发生响应文件散落或脱页等不利情形。）：

第一部分 商务部分

- 竞标函（按谈判文件第五章《竞标函格式》要求填写）；

- 谈判保证金交纳证明（按本须知第16条要求提交）；

- 竞标报价表（按谈判文件第五章格式填写）；

- 售后服务承诺书（按谈判文件第五章格式填写）；

- 竞标人基本情况登记表（按谈判文件第五章格式填写）；

- 资格资信证明文件(按本须知第14条要求提供)。

第二部分 技术部分

- 货物合格证明文件（按本须知第15条要求提供）；

- 技术规格偏离表（按谈判文件第五章格式填写）；

第三部分 其他材料

- 竞标人认为有必要提供的其他材料。

  - 竞标文件应按如下份数递交，否则视为无效竞标：正本一份，副本三份，共四份（副本可用正本复印件）。并在每份文件上注明“正本”、“副本”字样，一旦副本和正本不符，以正本为准。

- 竞标文件格式

  - 竞标人应按谈判文件提供的竞标函、竞标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

  - 在竞标报价表中，竞标人应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号等。否则可能将被认定为未作出实质性响应（本须知7.2款）。

- （四）竞标报价

- 竞标报价

  - 竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。竞标文件中报价表内容与竞标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。

  - 竞标人应就《采购需求和说明》中的所有货物及其他全部内容作完整唯一报价。（竞标文件有效报价不得高于采购预算价，否则竞标无效。竞标文件有效报价为首轮报价，若谈判时谈判文件没有实质性变动，竞标人的每一轮报价均不得高于上一轮报价，否则竞标无效。）

  - 竞标报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、设备安装配件及附属材料、安装施工、调试验收等至验收合格所发生的各种费用和售后服务、保险费、税金及其他所有成本费用的总和。

  - 本项目采购预算价为：壹佰肆拾贰万元整（¥1420000.00）。

- 竞标货币

  - 竞标应以人民币报价。

- （五）竞标人资格、资信证明文件

- 竞标人资格、资信证明文件

  - 资格、资信证明文件应包含：

- 竞标人有效的“法人营业执照”副本内页复印件或者证明竞标人具有法人资格或具有独立承担民事责任能力的注册登记证书等证明文件复印件，要求清晰反映该竞标人有效的经营范围（必须提供，同时加盖竞标单位公章）；

- 法定代表人身份证明书原件、第二代身份证复印件（必须提供，同时要加盖竞标单位公章）；

- 法定代表人授权委托书原件和委托代理人第二代身份证复印件（委托代理时必须提供，同时加盖竞标单位公章）；

- 信用记录书面声明（必须提供，加盖竞标单位公章）；

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式附后）；

(5)谈判之日前半年内连续三个月供应商依法纳税证明（格式自拟，复印件，必须提供）；无纳税记录的，应提供由竞标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）。

(6)谈判之日前半年内连续三个月供应商依法缴纳社保费证明（格式自拟，复印件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）；

(7)第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他资格、资信文件（如有要求则必须提供，同时加盖公章）；

- (8)竞标人近三年同类业绩（如有请提供）；

- (9)竞标人履约能力证明材料（如有请提供）

- (10)竞标人自2016年来获得的国家有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（如有请提供）；

- (11)竞标人认为必要提供的声明及文件资料。

  - 本次采购不接受联合体竞标

- （六）货物合格证明文件

- 货物合格和符合谈判文件规定的证明文件

  - 竞标人还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

- 生产厂家的有关资格和生产许可证、产品实行强制标准认证的证书、注册证、产品质量检验证（如有，请提供复印件)；

- 竞标产品说明书或产品彩页（如有，请提供复印件）；

- 货物保证供货有效证明（如有，请提供复印件）；

- 节能、环保方面的证明材料要求（如有，请提供复印件）；

- 纳入自主创新产品的证明材料（如有，请提供复印件）；

- 进口产品合法手续有效证明（如有，请提供复印件）；

- 第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他竞标产品合格证明文件（如有要求则必须提供，同时加盖竞标单位公章）。

- （七）谈判保证金

- 谈判保证金

  - 谈判保证金应用人民币，金额为：贰万捌仟肆佰元整（¥28400.00）。

  - 保证金交纳形式：电汇、转帐等非现金形式提交。

  - 竞标人应将谈判保证金交至本须知前附表及竞争性谈判公告中所明确的账户，并于提交响应文件截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准。(注：谈判保证金必须从竞标人银行账户转出，以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效竞标。办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号)。

注：①办理谈判保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还。

②未成交供应商的谈判保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③成交供应商的谈判保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达贺州市公共资源交易中心财务室)后退还，不计利息。

- ④已交纳谈判保证金未递交响应文件的竞标人须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（何嵩，0774-5137827）办理退还保证金手续。

  - 对未按本谈判文件要求交纳谈判保证金的竞标文件，谈判小组评定为无效竞标。

  - 竞标人递交竞标文件的同时，应同时另外递交谈判保证金底单复印件一份，以便办理保证金单退付手续。

  - 未中标竞标人的谈判保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息（未中标人请及时联系本中心财务室，联系电话：0774-5268008，以便尽快办理退款）。

- （八）竞标文件的密封、修改和撤回

- 竞标文件的密封与标记

  - 竞标人应将竞标文件按正、副本分别装订成册，在每个正副本封面上标明“正本”或“副本”

以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。

  - 竞标人应将竞标文件（正本一份，副本三份）一并装入竞标文件袋内加以密封；在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

  - 竞标文件袋上应写明：

- 集中采购机构： 贺州市政府采购中心

- 项目名称：贺州市人民检察院大堂信息发布等LED显示屏及新媒体工作室音频改造项目

- 项目编号：HZZC2020-J1-000444-HZSG

- 竞标单位：

- 注明“开标时才能启封”

  - 竞标文件的密封以竞标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签字或盖章为合格。

  - 竞标人在递交竞标文件时未按本须知要求密封的，本中心有权拒收。

- 竞标文件的修改及撤回

  - 竞标人在提交响应文件截止时间前，对所递交的竞标文件可以进行补充、修改或撤回。竞标人对所递交的补充、修改或撤回需向本中心出具书面通知。补充、修改的内容为竞标文件的组成部分。

  - 竞标文件的修改应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”字样。

  - 在提交响应文件截止时间后，竞标人不得对其竞标做任何修改。

  - 在谈判结束后的竞标有效期内，竞标人不得撤回其竞标文件，否则全部谈判保证金将不予退还。

- （九）提交响应文件截止时间及有效期

- 提交响应文件截止时间

  - 竞标文件的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间，即2020年10月16日10点30分。

  - 竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到本须知前附表规定地点，即广西贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）4楼，贺州市公共资源交易中心交易大厅，超过提交响应文件截止时间送达的竞标文件为无效竞标文件，本中心将拒收。

- 竞标的有效期

  - 竞标文件从竞标截止日期后45天内有效。

  - 在特殊情况下，本中心可与竞标人协商延长竞标文件的有效期。

- （十）竞争性谈判（简称谈判）与评标

- 谈判

  - 谈判时间及地点：于2020年10月16日10点30分截标后为与竞标人谈判时间。地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅。

竞标人代表（即竞标人的法定代表人或其委托代理人）应按时参加谈判会议，在签到簿上签名并在谈判会议期间接受身份验证。未通过身份验证的，或竞标人的法定代表人或其授权代理人未出席谈判会议，视为无效竞标，谈判小组将拒绝该竞标人参加谈判。

  - 本中心根据竞标项目的特点组建谈判小组，谈判小组成员将由聘请的专家、采购人代表共3人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组负责对法定代表人或其委托代理人的身份验证，竞标人资格审查及对有效竞标文件进行审查、谈判及评定工作。

  - 谈判程序如下：

- 本中心按谈判文件规定的时间、地点组织谈判。竞标人的法定代表人或其委托代理人在谈判会议现场检查竞标文件的密封情况并签字确认；本中心工作人员拆封竞标文件，谈判小组验证各竞标人代表的身份。竞标文件未按要求密封、竞标人的法定代表人或其委托代理人身份与竞标文件不符的，谈判小组有权拒绝该竞标人参加本次谈判。

- 竞标人可由1～2人参加谈判，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

- 谈判小组成员作为一个集体按抽签顺序与单个各竞标人分别进行谈判，谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

- 谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

- 谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

- 谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判（最多三轮），谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

- 谈判小组对竞标人资格性和竞标文件符合性审查。谈判小组只认可通过资格性和符合性审查的竞标人在规定时间内提交的最终报价。

- 竞标人作出最终报价后，本中心工作人员唱出其最终报价以及相关服务内容并记录，竞标人签字确认。

- 谈判小组进入评标阶段，根据谈判文件规定的评标方法和最终的谈判结果进行详评并确定成交供应商。

  - 最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

  - 谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

- 评标

  - 本采购项目的评标依据为谈判文件和竞标文件。

  - 本项目采用的评标方法：最低评标价法。谈判小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

  - 竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评定公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

- 无效的竞标文件

  - 竞标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效竞标文件处理：

- 未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 超越行政许可或者行政审批的经营范围的；

- 不具备谈判文件中规定资格要求的；

- 未按谈判文件要求交纳谈判保证金的；

- 不符合本须知第7.2条规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；

- 竞标文件有效报价超出采购预算价的；

- 无最终报价或最终报价超出采购预算价的；

- 竞标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

- 不符合法律、法规的或未符合谈判文件规定的其他实质性要求的。

- 废标

  - 谈判采购项目出现下列情形之一的，将予以废标：

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 符合专业条件的供应商或对谈判文件实质性响应的供应商不足三家的；

- 所有竞标人的最终报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 采购任务取消的。

  - 废标后，本中心将把废标理由通知所有竞标人。

- （十一）谈判结果

- 成交公告

  - 采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可授权谈判小组直接确定成交供应商。（本项目授权谈判小组直接确定成交供应商。）

  - 谈判小组确定成交供应商后，本中心在2个工作日内发布成交结果。成交结果将在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、贺州市公共资源交易中心网，公告期：1个工作日。

- 成交通知

  - 成交公告期满，本中心将向成交供应商发出成交通知书。

  - 本中心无义务向落标的竞标人解释落标原因和退还竞标文件。

- 合同授予标准

  - 合同将授予被确定为实质上响应谈判文件要求，具备履行合同能力，最终报价最低的竞标人。

- 签订合同

  - 成交供应商收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

  - 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同（采购人原因除外），则按成交供应商违约处理，本中心将取消该中标决定，不予退还该成交人的谈判保证金，成交人应当依法承担法律责任。

  - 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，不再递补其他竞标人作为成交供应商。

  - 采购合同由采购人与成交供应商在规定的时间内签订并签字盖章后送贺州市财政局政府采购监督管理科备案。

- 合同履行中的追加

  - 政府采购合同履行中，采购单位如需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经贺州市财政局政府采购监督管理科同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 履约保证金

  - 履约保证金：为成交总金额的2%。履约保证金应由成交供应商在签订合同前转入以下账户。否则，不予签订合同。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行

帐    号：945006010030198890

  - 签订合同后，服务期限满，成交人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还（不计利息）。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

  - 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式及时通知本中心，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

- （十二）其他事项

- 解释权

  - 本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本中心。

- 政府集中采购机构

单位名称：贺州市政府采购中心

通讯地址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）5楼政府采购科

邮政编码：542899

电    话：0774-5137827

传    真：0774-5137845

- 监督机构

单位名称：贺州市财政局政府采购监督管理科

电话传真：0774-5135553

- 附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条  政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条：当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行谈判；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚实信用原则的行为。

- 第三章  采购需求和说明

项目采购需求及参数

说明：

1.采购项目清单的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.评审时，若谈判小组认为采购需求中产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

3.本项目核心产品为第  55  项货物“  多媒体物联终端   ”，提供相同品牌核心产品的不同竞标人参加本项目竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终评标价最低的竞标人参加评标；最终评标价相同的，优先确定小型或微型企业进入评标，若同为小型或微型企业则由采购人或者采购人委托谈判小组现场确定一个参加评标的竞标人，其他竞标人竞标无效。

4.本项目第  1 、 44  、 55   项为主要货物，须在最终报价时填写单价。

一、货物需求表

| 一、贺州市人民检察院党组会议室LED屏幕参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数要求及要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | LED全彩显示屏（3.05*1.715=5.23平方） | 1. 灯点间距≤1.59mm，像素点密度（点/㎡ ）：≥390000 点/㎡；金线SMD封装,单灯单孔；显示面积≥5.23㎡。宽度≥3.05m，高度≥1.715m，屏幕分辨率≥1920列×1080行； 2.单元比例： 16 :9设计； 3.支持完全前维护； 4.更换模组、接收卡支持带电维护，热插拔； 5.封装方式：SMD黑灯封装； 6.单元屏体结构全压铸铝结构，全金属自然散热结构，无风扇，无孔，防尘，静音设计； 7.显示屏幕亮度：≥700cd/平方米,屏体具有高对比度，对比度≥9000：1，箱体平整度≤0.1mm； 8.多层电路板设计，具备独特的消隐、节能功能 9.像素点失控率≤1/1000000； ▲10.实现刷新率1000Hz-4620HZ范围调节，亮度均匀性≥98%，色度均匀性≤±0.002；高效散热，电源贴近箱体结构导热，通过压铸铝箱体导热，无需开孔及风扇散热； 11.具备单模组数据存储、校正数据自动回读技术。 ▲12.色温范围3000K—9000K可调，满足不同应用领域的要求；整外壳防护等级试验：有对产品进行外壳防护等级试验，样品正面防护等级达到IP42，背面达到IP6X。背面固定螺丝孔全密封。 13.接触电流不大于5mA，电源功率因数≥0.95； 14.可实现LED单元点检测，工作累计时间，温度检测，电源检测；可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号； 15.水平视角≥165°，垂直视角≥165°，发光中心间距偏差＜1.7%。 ▲16.设备在正弦振动试验中，在频率为10-55Hz,振幅为0.35mm，扫频速率为1oct/min，向三个相互垂直的方向振动5次，设备应正常。 ▲17.蓝光危害检测：所投产品通过GB/T 20145-2006蓝光危害评估，显示屏对视网膜蓝光危害限值＜5W•m-2•sr-1。 18.带有动态节电功能，设备峰值功耗≤580W/m2，箱体之间无线缆设计，设备通过盐雾试验测试要求 ▲19.单元支持双电源备份，一个箱体中两个电源互为备份，单元支持双接收卡备份，一个箱体中两个接收卡互为备份。 ▲20.电源插头或电源引入端子与外壳裸漏金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100M,湿热条件下应≥2MΩ。 21.大屏显示屏质保三年 | ㎡ | 5.23 |
| 2 | 视频拼接器 | 1.标准4U机箱，4路信号输入，4路DVI输出，预留1个输入卡插槽，1个输出信号卡槽，方便后期升级； 2.拼接处理器支持Video、RGB、DVI-I、HDMI、SDI、等各种信号窗口的任意显示功能，可实现任意一路画面的任意比例缩放、任意位置漫游、跨屏、叠加、画中画显示； 3.超快的场景响应速度，场景调用时间低于100mS，无黑屏、无蓝屏、无图像停顿； 4.图形处理器支持网络、串口、面板按键、红外、中控等多种控制方式; ▲5.自适应动态灰度（PMC），扩充亮度动态范围，增加更多图像层次，提升图像色彩饱和； 每一幅画面都有亮度范围，经过内核数据处理计算，扩充范围，重新分配亮度处理等级，需至少12级可调； ▲6.自适应动态细节（PMD），增强图像锐利及纹理，图像更清晰，色彩鲜明，需至少255级可调； ▲7.区域色彩调整，自定义多达32个区域的位置与尺寸，独立通过处理器按键进行色彩调整，可单独对红绿蓝进行调节，可达到多种视频特效效果，使显示画面更丰富和亮丽； 8.使用智能数字电源，可反馈电压，电流，温度等设备状态，智能优化控制电源； 9.快速色温调节，可方便调节色温； 10.支持单口输出可同时显示4、8.10路信号，单个拼接单元内部不同窗口层次可任意排列叠加显示，也可拖动到其他显示屏幕上操作，互不局限和影响，最多可叠加10层； | 套 | 1 |
| 3 | 控制软件 | 1.要求软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制。 2.要求软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作。 3.要求软件原生具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力。 ▲4.要求具备矩阵类型管理，支持免编程矩阵设备控制。 ▲5.要求软件实现对拼接控制器、矩阵联动控制通道切换，一键调看指定信号。 6.要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统。 7.要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。 ▲8.支持单台、多台发送卡级联控制，获取输入源连接状态、接收卡温度、电压等信息；支持调节发送卡亮度、色温和设置分辨率。 ▲9.软件可对PLC配电箱单台控制或多台级联控制，设置配电箱线路，控制LED屏一键开关机，设置定时开关机。 10.软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播。 11.软件需具备测试模式功能，可进行大屏色彩、坏点校正。 12.软件需具备系统配置数据备份和还原功能。 13.软件需具备第三方视频平台对接能力，获取摄像头信息数据，切换解码矩阵视频信号。 14.具有完整的二次开发接口，可以同时支持SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势。 15. 支持根据用户功能需求深度定制。 | 套 | 1 |
| 4 | 配电系统 | 1.使用一线品牌电气元器件，容量不低于15KW，配电系统应采取多次加电。 2.支持远程控制智能控制配电箱的输出，达到对部分或整屏显示屏的开启和关闭，屏体采用“分步加电”的上电方式，既避免了大负载对电网瞬间的冲击，又有效地保护了显示屏体的工作元件，延长了屏体的使用寿命。 3.配电系统支持定时开关机功能，通过时间设定，控制配电柜启动和关闭，满足任意时间点显示屏开启和关闭的功能要求。 4.低压配电系统采用相关国家标准实施，供电电压220~380V。 | 台 | 1 |
| 5 | 钢结构 | 固定安装，钢材选用Q235B，材质矩形管40*40*3.0 | 项 | 1 |
| 6 | 超五类非屏蔽双绞线 | 无氧铜网线，线径0.5MM；305米/箱 | 套 | 1 |
| 7 | 电源线1 | 纯铜国标RVV3*2.5²，100米/卷 | 套 | 1 |
| 8 | 电源线2 | 纯铜国标RVV5*6²，100米/卷 | 套 | 1 |
| 9 | 辅助材料 | 线管、扎带、插座、线管、胶布、通信类专用防水配电箱，空气开关，防浪涌保护器、标签纸等 | 项 | 1 |
| 10 | 备品 | 含1块备品模组，2个电源，2个接收卡 | 套 | 1 |

|  | 二、贺州市人民检察院大堂宣传LED屏幕参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数要求及要求 | 单位 | 数量 |
| 11 | LED全彩显示屏（3.84*1.6=6.144平方） | 1.像素间距（mm）≤1.839,模组分辨率（W×H） 174x87 模组尺寸（mm） 320（W)×160（H); 2. 支持前后双向维护，支持磁吸固定方式和螺丝固定方式； 3.PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计符合CQC13-471301-2018； ▲4.支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置;显示屏幕亮度：≥700cd/平方米，支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果； 5.屏体具有高对比度，对比度：8500：1； 6.刷新率≥3840HZ； ▲7.电流增益调节级别≥8位，接地电阻≤0.1Ω ▲8.泄露电流≤2mA，屏幕正面为反光处理，反光率≤1.5%； ▲9.整机防水防尘符合IP43，设备通过盐雾试验测试要求，阻燃等级符合V-0级，模组机械强度≥25MP； 10.亮度均匀性≥98% ；色度均匀性≤±0.002 ； 11.峰值功耗≤285W/㎡，平均功耗≤150W/㎡; ▲12.带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上。 13.水平视角≥160°，垂直视角≥142°， ▲14.最大亮度白色连续工作2小时，表面温升小于20K， 15.发光中心间距偏差＜1.7%。 ▲16.基色主波长误差按照SJ/T 11141-2017 5.10.4规定：C级≤5nm； 17.LED显示屏支持不关屏热插拔抢修维护功能； 18.为确保系统的可维护性，本LED全彩显示屏须与党组会议室LED全彩显示屏为同一品牌。 | ㎡ | 6.144 |
| 12 | 接收卡 | 1.带载像素 ： 256×256 2.网口不分输入输出，任意使用 3.卡与卡之间实现纳秒级同步 4.静态到64扫描之间的任意扫描类型 | 套 | 45 |
| 13 | 电源 | 1. 宽电压输入：200V-240V 2. 恒压输出：5V 3. 输出电流范围：0-40A; 4. 稳压精度：±2% 5. 纹波及噪声：≤150mVp-p | 套 | 30 |
| 14 | 控制软件 | 1.要求软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制。 2.要求软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作。 3.要求软件原生具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力。 ▲4.要求具备矩阵类型管理，支持免编程矩阵设备控制。 ▲5. 要求软件实现对拼接控制器、矩阵联动控制通道切换，一键调看指定信号。 6.要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统。 7.要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。 ▲8.支持单台、多台发送卡级联控制，获取输入源连接状态、接收卡温度、电压等信息；支持调节发送卡亮度、色温和设置分辨率。 ▲9.软件可对PLC配电箱单台控制或多台级联控制，设置配电箱线路，控制LED屏一键开关机，设置定时开关机。 10.软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播。 11.软件需具备测试模式功能，可进行大屏色彩、坏点校正。 12.软件需具备系统配置数据备份和还原功能。 13.软件需具备第三方视频平台对接能力，获取摄像头信息数据，切换解码矩阵视频信号。 14.具有完整的二次开发接口，可以同时支持SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势。 15. 支持根据用户功能需求深度定制。 | 套 | 1 |
| 15 | 配电系统 | 1.使用一线品牌电气元器件，容量不低于15KW，配电系统应采取多次加电。 2.支持远程控制智能控制配电箱的输出，达到对部分或整屏显示屏的开启和关闭，屏体采用“分步加电”的上电方式，既避免了大负载对电网瞬间的冲击，又有效地保护了显示屏体的工作元件，延长了屏体的使用寿命。 3.配电系统支持定时开关机功能，通过时间设定，控制配电柜启动和关闭，满足任意时间点显示屏开启和关闭的功能要求。 4.低压配电系统采用相关国家标准实施，供电电压220~380V。 | 台 | 1 |
| 16 | 钢结构 | 固定安装，钢材选用Q235B，材质矩形管40*40*3.0 | 项 | 1 |
| 17 | 超五类非屏蔽双绞线 | 无氧铜网线，线径0.5MM；305米/箱 | 套 | 1 |
| 18 | 电源线1 | 纯铜国标RVV3*2.5²，100米/卷 | 套 | 1 |
| 19 | 电源线2 | 纯铜国标RVV5*6²，100米/卷 | 套 | 1 |
| 20 | 辅助材料 | 线管、扎带、插座、线管、胶布、通信类专用防水配电箱，空气开关，防浪涌保护器、标签纸等 | 项 | 1 |
| 21 | 备品 | 含1块备品模组，1个电源，1个接收卡 | 套 | 1 |

|  | 三、贺州市人民检察院12309检察服务中心一楼LED屏幕参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数要求及要求 | 单位 | 数量 |
| 22 | LED全彩显示屏（2.56*1.44=3.69平方） | 1.像素间距（mm）≤2.0,模组分辨率（W×H）160x80 模组尺寸（mm） 320（W)×160（H); 2. 支持前后双向维护，支持磁吸固定方式和螺丝固定方式； 3.PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计符合CQC13-471301-2018； ▲4.支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置;显示屏幕亮度：≥700cd/平方米，支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果； 5.屏体具有高对比度，对比度：8500：1； 6.刷新率≥3840HZ； ▲7.电流增益调节级别≥8位，接地电阻≤0.1Ω 8.泄露电流≤2mA，屏幕正面为反光处理，反光率≤1.5%； ▲9.整机防水防尘符合IP43，设备通过盐雾试验测试要求，阻燃等级符合V-0级，模组机械强度≥25MP； 10.亮度均匀性≥98% ；色度均匀性≤±0.002 ； 11.峰值功耗≤285W/㎡，平均功耗≤150W/㎡; ▲12.带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上。 13.水平视角≥160°，垂直视角≥142°， ▲14.最大亮度白色连续工作2小时，表面温升小于20K， 15.发光中心间距偏差＜1.7%。 ▲16.基色主波长误差按照SJ/T 11141-2017 5.10.4规定：C级≤5nm； 17.LED显示屏支持不关屏热插拔抢修维护功能； 18.为确保系统的可维护性，本LED全彩显示屏须与党组会议室LED全彩显示屏为同一品牌。 | ㎡ | 3.69 |
| 23 | 接收卡 | 1.带载像素 ： 256×256 2.网口不分输入输出，任意使用 3.卡与卡之间实现纳秒级同步 4.静态到64扫描之间的任意扫描类型 | 套 | 25 |
| 24 | 电源 | 1. 宽电压输入：200V-240V 2. 恒压输出：5V 3. 输出电流范围：0-40A; 4. 稳压精度：±2% 5. 纹波及噪声：≤150mVp-p | 套 | 25 |
| 25 | 控制软件 | 1.要求软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制。 2.要求软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作。 3.要求软件原生具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力。 ▲4.要求具备矩阵类型管理，支持免编程矩阵设备控制。 ▲5.要求软件实现对拼接控制器、矩阵联动控制通道切换，一键调看指定信号。 6.要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统。 7.要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。 ▲8.支持单台、多台发送卡级联控制，获取输入源连接状态、接收卡温度、电压等信息；支持调节发送卡亮度、色温和设置分辨率。 ▲9.软件可对PLC配电箱单台控制或多台级联控制，设置配电箱线路，控制LED屏一键开关机，设置定时开关机。 10.软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播。 11.软件需具备测试模式功能，可进行大屏色彩、坏点校正。 12.软件需具备系统配置数据备份和还原功能。 13.软件需具备第三方视频平台对接能力，获取摄像头信息数据，切换解码矩阵视频信号。 14.具有完整的二次开发接口，可以同时支持SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势。 15. 支持根据用户功能需求深度定制。 | 套 | 1 |
| 26 | 配电系统 | 1.使用一线品牌电气元器件，容量不低于15KW，配电系统应采取多次加电。 2.支持远程控制智能控制配电箱的输出，达到对部分或整屏显示屏的开启和关闭，屏体采用“分步加电”的上电方式，既避免了大负载对电网瞬间的冲击，又有效地保护了显示屏体的工作元件，延长了屏体的使用寿命。 3.配电系统支持定时开关机功能，通过时间设定，控制配电柜启动和关闭，满足任意时间点显示屏开启和关闭的功能要求。 4.低压配电系统采用相关国家标准实施，供电电压220~380V。 | 台 | 1 |
| 27 | 钢结构 | 固定安装，钢材选用Q235B，材质矩形管40*40*3.0 | 项 | 1 |
| 28 | 超五类非屏蔽双绞线 | 无氧铜网线，线径0.5MM；305米/箱 | 套 | 1 |
| 29 | 电源线1 | 纯铜国标RVV3*2.5²，100米/卷 | 套 | 1 |
| 30 | 电源线2 | 纯铜国标RVV5*6²，100米/卷 | 套 | 1 |
| 31 | 辅助材料 | 线管、扎带、插座、线管、胶布、通信类专用防水配电箱，空气开关，防浪涌保护器、标签纸等 | 项 | 1 |
| 32 | 备品 | 含1块备品模组，1个电源，1个接收卡 | 套 | 1 |

|  | 四、贺州市人民检察院12309检察服务中心二楼LED屏幕参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数要求及要求 | 单位 | 数量 |
| 33 | LED全彩显示屏（2.56*1.44=3.69平方） | 1.像素间距（mm）≤2.0,模组分辨率（W×H）160x80 模组尺寸（mm） 320（W)×160（H); 2.支持前后双向维护，支持磁吸固定方式和螺丝固定方式； 3.PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计符合CQC13-471301-2018； ▲4.支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置;显示屏幕亮度：≥700cd/平方米，支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果； 5.屏体具有高对比度，对比度：8500：1； 6.刷新率≥3840HZ； ▲7.电流增益调节级别≥8位，接地电阻≤0.1Ω 8.泄露电流≤2mA，屏幕正面为反光处理，反光率≤1.5%； ▲9.整机防水防尘符合IP43，设备通过盐雾试验测试要求，阻燃等级符合V-0级，模组机械强度≥25MP； 10.亮度均匀性≥98% ；色度均匀性≤±0.002 ； 11.峰值功耗≤285W/㎡，平均功耗≤150W/㎡; ▲12.带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上。 13.水平视角≥160°，垂直视角≥142°， ▲14.最大亮度白色连续工作2小时，表面温升小于20K， 15.发光中心间距偏差＜1.7%。 ▲16.基色主波长误差按照SJ/T 11141-2017 5.10.4规定：C级≤5nm； 17.LED显示屏支持不关屏热插拔抢修维护功能； 18.为确保系统的可维护性，本LED全彩显示屏须与党组会议室LED全彩显示屏为同一品牌。 | ㎡ | 3.69 |
| 34 | 接收卡 | 1.带载像素 ： 256×256 2.网口不分输入输出，任意使用 3.卡与卡之间实现纳秒级同步 4.静态到64扫描之间的任意扫描类型 | 套 | 25 |
| 35 | 电源 | 1. 宽电压输入：200V-240V 2. 恒压输出：5V 3. 输出电流范围：0-40A; 4. 稳压精度：±2% 5. 纹波及噪声：≤150mVp-p | 套 | 25 |
| 36 | 控制软件 | 1.要求软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制。 2.要求软件具备C/S和B/S结构，可通过客户端软件对显示屏系统进行设置管理、监控设备状态、信号显示控制操作，同时支持通过浏览器方式对系统设备进行配置管理、状态监控及信号调看操作。 3.要求软件原生具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力。 ▲4.要求具备矩阵类型管理，支持免编程矩阵设备控制。 ▲5. 要求软件实现对拼接控制器、矩阵联动控制通道切换，一键调看指定信号。 6.要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统。 7.要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。 ▲8.支持单台、多台发送卡级联控制，获取输入源连接状态、接收卡温度、电压等信息；支持调节发送卡亮度、色温和设置分辨率。 ▲9.软件可对PLC配电箱单台控制或多台级联控制，设置配电箱线路，控制LED屏一键开关机，设置定时开关机。 10.软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播。 11.软件需具备测试模式功能，可进行大屏色彩、坏点校正。 12.软件需具备系统配置数据备份和还原功能。 13.软件需具备第三方视频平台对接能力，获取摄像头信息数据，切换解码矩阵视频信号。 14.具有完整的二次开发接口，可以同时支持SCADA、GPS、GIS系统提供大屏幕应用的二次开发需要，同时提供中控二次开发接口，真正发挥大屏幕系统高分辨率、多信号源、跨平台、集中显示的优势。 15. 支持根据用户功能需求深度定制。 | 套 | 1 |
| 37 | 配电系统 | 1.使用一线品牌电气元器件，容量不低于15KW，配电系统应采取多次加电。 2.支持远程控制智能控制配电箱的输出，达到对部分或整屏显示屏的开启和关闭，屏体采用“分步加电”的上电方式，既避免了大负载对电网瞬间的冲击，又有效地保护了显示屏体的工作元件，延长了屏体的使用寿命。 3.配电系统支持定时开关机功能，通过时间设定，控制配电柜启动和关闭，满足任意时间点显示屏开启和关闭的功能要求。 4.低压配电系统采用相关国家标准实施，供电电压220~380V。 | 台 | 1 |
| 38 | 钢结构 | 固定安装，钢材选用Q235B，材质矩形管40*40*3.0 | 项 | 1 |
| 39 | 超五类非屏蔽双绞线 | 无氧铜网线，线径0.5MM；305米/箱 | 套 | 1 |
| 40 | 电源线1 | 纯铜国标RVV3*2.5²，100米/卷 | 套 | 1 |
| 41 | 电源线2 | 纯铜国标RVV5*6²，100米/卷 | 套 | 1 |
| 42 | 辅助材料 | 线管、扎带、插座、线管、胶布、通信类专用防水配电箱，空气开关，防浪涌保护器、标签纸等 | 项 | 1 |
| 43 | 备品 | 含1块备品模组，1个电源，1个接收卡 | 套 | 1 |
| 注：LED屏版块竞标时竞标人必须提供由权威检测机构出具加盖CNAS和CMA公章有效期内的检验报告复印件并加盖厂商公章。所有参数必须满足需求表要求，同时检测报告须包含货物需求表中带“▲”号的技术参数且满足货物需求表要求，否则竞标无效。（签订合同时须提供以上检测报告原件备查。） |  |  |  |  |

| 五、新媒体工作室审片室音频系统参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数要求及要求 | 单位 | 数量 |  |
| 44 | 专业音箱 | 1．阻抗：8Ω 2．频响：55Hz-20KHz 3．额定功率：300W 4．灵敏度：98dB/W/M 5．覆盖角度：(H)90°(V)70° 6．高音：1.4"压缩高音单元×1,进口单元 7．低音：10"低音×1,进口单元 | 4 | 个 |  |
| 45 | 专业功放 | ▲1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料,否则竞标无效)。 2.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点； ▲3.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料,否则竞标无效) 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 6.信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 2 | 台 |  |
| 46 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）:240mm*130mm 2.臂杆长度:440mm 3.箱体固定杆长度: 5mm | 4 | 个 |  |
| 47 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：65Hz-20KHz 3.额定功率：200W 4.灵敏度：97dB/W/M 5.覆盖角度：(H)90°(V)70° 6.高音：1.3"高音单元×1 7.低音：8"低音×1 | 6 | 个 |  |
| 48 | 专业功放 | ▲1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料,否则竞标无效) ▲2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料,否则竞标无效) 3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 4、采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 | 3 | 台 |  |
| 49 | 支架 | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm | 6 | 个 |  |
| 50 | 专业音箱 | 1.阻抗 8Ω 2.频响 40Hz-400Hz 3.额定功率 600W 4.灵敏度 99dB/W/M 5.低音 18"低音×1 6.尺寸 高550×宽688×深700 mm 7.重量 39Kg | 2 | 个 |  |
| 51 | 专业功放 | 1.工业造型铝面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，连接座：XLR 、TRS接口。 ▲4.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 （出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料，否则竞标无效) 5.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：900W×2，立体声/并联4Ω×2：1350W×2，立体声/并联2Ω×2：2000W×2，桥接8Ω：2600W，桥接4Ω：4000W 6.多种模式：立体声、桥接、并行。 7.充沛储备功率，可以带2R低阻输出，高保真的音质完美还原音源品质，可让演员发挥淋漓尽致。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 ▲9.H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料,否则竞标无效) | 1 | 台 |  |
| 52 | 多通道解码器 | 产品性能参数 声道数：7 信噪比：非平衡输入：≥102dB；平衡输入：≥106dB 频响范围：10-150KHz（+1/-3dB） 总谐波失真：≤0.08%（1KHz，正常工作条件） 额定阻抗：8Ω 整机功耗：≤25W 分离度：≥76dB 整机增益：﹥12dB 产品材质：铝合金 外观颜色：黑银色 整机尺寸：长444mm,深328mm,高102mm 净重：6.4Kg 毛重：7.9kg 包装尺寸：长535mm,深428mm,高180mm 随机附件：产品说明书保修卡遥控器7#电池音频线电源线 适用场合：客厅、定制安装、体验室、会所、多媒体会议室、影K试音间等高端影音间 | 1 | 台 |  |
| 53 | 蓝光DVD机 | DISC/DVD播放器； 12Vdc,850mA（电源适配器：AC-L1210WW输出：12VDC）; 光盘放入方式:托盘式; 接口类型:USB; 播放格式:MPEG4DivXRMVBCD; 视频输出端口:HDMI; 音频输出端口:同轴; 机身颜色:黑色; 售后服务:全国联保; 是否支持逐行扫描:支持; 功率:11W(含)-19W(含); 外形尺寸:255*39*192mm; 重量:0.9KG | 1 | 台 |  |
| 54 | 电源时序器 | ▲1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格，总输出可达40A。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章）（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料,否则竞标无效) 2.每路有单独的滤波器，可提供干净而稳定的电源。 3.前面板具有≥2路常开状态电源插座。（提供设备接口图佐证，并盖生产厂商公章） 4.采用3芯单相的电源接线接口。 5.具备有电压指示功能，可实时的指示电网电压。 6.支持锁定面板按键功能，更好的保护现场安装和演出，避免误触碰。 ▲7.具有编程功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485.RS232等多样控制方式。（提供设备接口图与功能截图佐证，并盖生产厂商公章）（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料,否则竞标无效) 8.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达12个月的定时开关机功能。 9.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 | 1 | 台 |  |
| 55 | 多媒体物联终端 | 1.设备高度集成化，内置音频切换模块、视频切换模块、红外学习及发射模块、设备电源管理模块、电动幕布控制模块、功放模块、2.4G无线模块、网络广播模块、控制接口模块、433MHz无线控制模块。 2.集成音视频切换模块，具有2路音频输入接口（含线性输入、MIC输入）、1路音频输出接口、2路功放输出接口，具有4路HDMI高清输入接口、2路HDMI高清输出接口；支持4进2出音视频矩阵，支持音视频同步输入输出。 3.集成2*60W（MAX）高效智能数字功放模块，具备2路功放输出接口，可直接接定阻音箱，满足本地扩声需求。 4.集成2.4G无线音频模块，传输频率：2.40MHz-2.53MHz，高保真、抗干扰性好，支持扩展2.4G无线话筒接入，实现无线本地扩音，方便用户移动发言。 5.集成红外学习及发射模块，具有1路红外学习端口，2路独立可编程红外IR发送接口，可远程控制多台红外遥控设备，例如摄像机、电视机、投影机、空调等。 6.集成设备电源管理模块，具有1路可编程电源控制接口，支持延时断电功能，可有效保护设备。 7.集成电动幕布控制模块，具有1路电动幕布控制接口，支持控制电动幕布升降功能。 8.集成网络广播模块，内置网络IP解码模块，可作为数字广播解码终端使用，配合网络广播系统可实现定时广播、网络音频播放、远程节目点播、定时任务播放等功能。 9.具有2路弱继电器控制接口，可触发控制电源时序器、电控锁等设备。 10.具有1路RS-232双向通讯接口，独立可编程，可控投影机或第三方通讯设备，如：信号切换器、电源控制器、调光器、摄像机等。 11.具有2路RS-485控制接口，独立可编程，可控投影机或第三方通讯设备，如：信号切换器、电源控制器、调光器、摄像机等；其中1路为连接扩展面板，提供DC 12V供电。 12.具有2路I/O接口，可实现远程电脑开关控制、可接入人体感知/断线报警等开关量传感设备，可实现门磁状态反馈等功能。 13.具有1路韦根协议接口，可对接读卡器控制实现刷卡考勤管理功能，支持定义刷卡模式，刷卡即用自动联动上课模式/自习模式；支持IC卡片权限管理，可以分角色按时段或课程对教室进行管控。 ▲14.内置无线控制模块，支持433MHz无线射频接收功能，支持433MHz控制无线电动投影幕布、无线电动窗帘及无线灯光等，无需布线，免布线麻烦。实时反馈灯光、窗帘、幕布等手动控制方式的状态，单火线无线灯光控制盒可以便捷替原灯光控制开关（提供设备实物接口截图佐证）。 15.支持扩展触摸面板、触控屏、手机平板（APP）、web端等多种方式进行管控，支持自定义一键上、下课功能，可实现一键上课自动联动开启电脑、投影机、降下幕布、关闭黑板灯、打开灯光、打开空调等，可实现一键下课自动联动关闭投影机、升起幕布、电脑关机、关闭灯光、关闭空调等。 16.支持编程定义延时关闭电源功能，保证设备正常自动关机后再断电，延时时间长短可自定义。 ▲17.系统具有灵活扩展性、强大的网络控制功能，通过网络可扩展接入串口红外控制模块、I/O模块、继电器模块、灯光控制模块、音量调节模块、温湿度传感器模块、电流检测模块、PM2.5检测模块等，实现高度集成多媒体智慧管理、教室物联、环境感知和“互联网+”的深度融合（提供设备实物接口截图佐证）。 18.集成环境监测功能，可接入温湿度、红外等传感器，对教室环境进行实时监测，并可根据监测数据联动场景控制，自动调整教室环境。 19.可自定义指令，通过可编程模块，用户自定义按钮；支持灵活的自定义场景和自定义设备控制，支持添加和控制通过串口、IO、红外、网络等接入的设备。 20.支持一键复位，对设备恢复出厂状态。 ▲提供以下功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应： 1.通过移动端与电脑端软件进行互动，通过移动端扫描二维码方式与PC电脑端连接。 2.支持放大镜放大局部功能，可对PPT中文字等较小或看不清的部分进行放大操作。 3.具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。 4.支持移动端远程操作现场PC电脑端的PPT等文档功能，并且支持PPT全屏、翻页等功能。 5.支持将现场情况通过拍摄方式，实时同步到现场PC电脑端（输出给大屏）放大显示。 | 1 | 台 |  |
| 56 | 控制面板 | 1.可实现一键投影仪开关、投影幕升降、视频切换显示、音量控制等操作。 2.通讯：485协议的NET总线通信 | 1 | 台 |  |
| 57 | 无线话筒特作 一桌面一手持 | ▲1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段，调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道间隔：250KHz。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料,否则竞标无效) 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 ▲4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料,否则竞标无效) 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 1 | 套 |  |
| 辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 58 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 2 | 条 |  |
| 59 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 2 | 条 |  |
| 60 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 14 | 条 |  |
| 61 | 机柜 | 22U，600*800*1 6mm | 1 | 套 |  |
| 62 | HDMI高清视频线 | 标配 | 1 | 批 |  |
| 63 | 音箱线，电源线，网线，水晶头，管材，空开 | 标配 | 1 | 批 |  |
| 商务证书 |  |  |  |  |  |
| 1、提供知识产权管理体系认证证书，证明音视频系统产品（许可范围内）的研发、生产、销售、上述过程相关采购的知识产权管理。 |  |  |  |  |  |
| 2、提供ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系认证证书，认证范围：音视频及智能灯光系统的开发和服务涉及的信息安全管理活动。 |  |  |  |  |  |
| 3、提供ISO/IEC 2000-1:2011信息技术服务管理体系认证证书，认证范围：为合同顾客提供音视频及智能灯光系统（软件、系统集成）设计、开发，信息系统硬件、软件运行维护相关的信息技术服务管理活动。 |  |  |  |  |  |

二、售后服务：

1.免费送货上门，免费现场安装调试至验收合格。

2.质量保证期：1年（自交货并验收合格之日起计）如项目需求表中有其他约定的，从其约定；质保期自竣工验收合格投入使用之日起计，质保期内产品实行三包。在质保期内因设备质量、施工而造成设备损坏，其全部费用由中标人负责。质保期满后负责长期及时有效的技术服务，终身维修与升级。

3.竞标人保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与用户无关。

4.项目需按要求完成系统总集成，确保硬件系统平台软件能够与应用软件的总集成，使集成后的系统能够满足用户对实际工作要求，若不能达到集成要求的不予进行验收。

5.出现设备质量问题，要求供应商在2小时内响应，48小时以内到达现场履行维修服务义务。

6.竞标总报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）主要设备、材料进场前及进场后的检测、考察等费用。

（4）运输、装卸、安装调试、对甲方人员的培训、技术支持、售后服务等费用；

（5）必要的保险费用和各项税费；

（6）安装、竣工验收、组织专家、抽样检测所需一切费用。

三、其他要求：

1.验收要求：根据法律法规规定提供相关产品实行强制标准认证的证书（即“3C认证”）；根据国家节能产品相关规定提供属于节能产品政府采购品目清单强制采购的品目认证证书复印件；根据国家行业标准、响应文件及合同所规定的规格、质量及相关标准、技术规范要求等，由成交供应商向采购人提出验收申请，采购人接到申请后十五个工作日内会同成交供应商组织验收工作。

2.提供的产品各项性能均符合国家标准和附件的技术要求。

▲3.为考虑产品兼容性和售后服务方便，竞标产品中的多媒体物联终端、电源时序器、专业音箱、专业功放需为同一品牌。

四、交付时间及地点：

1.交付使用时间：自合同签订之日起35个工作日交付使用。

2.交付地点：采购单位指定地点。

五、合同签订时间及付款方式：

- 1.签订合同时间：成交通知书发出之日起7日内签订合同。

2.预付款：合同金额的30%，在合同签订生效以及具备实施条件后15日内支付。

3.全部设备完成安装并验收后，采购人收到发票后30日内支付合同金额的65%货款，剩余合同总价的5%货款作为质保金，质保期满后如无质量及售后服务问题全额退还成交供应商（不计利息）。

- 第四章  政府采购合同书（格式）

贺州市政府采购中心

政府采购合同书

合同名称：

项目编号：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：签订的政府采购合同必须与本《政府采购合同书》格式（包括内容和结构）一致，不得改变。

合同书 （格式）

合同名称：贺州市人民检察院大堂信息发布等LED显示屏及新媒体工作室音频改造项目

合同编号：HZZC2020-J1-000444-HZSG

甲方：贺州市人民检察院（采购人）

乙方： 　　　　　　　　　　　　　　（成交供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款；

⑵ 竞标人提交的竞标函、竞标报价表和售后服务承诺等全部竞标文件；

⑶ 采购需求和说明；

⑷ 成交通知书；

⑸ 甲、乙双方商定经贺州市财政局政府采购监督管理科确认后的补充协议。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见《采购需求和说明》中名称                                    数量　　　　　所列内容以及《合同基本条款》。

4、合同金额

根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为（大写）：　　　　　　 （¥　　　）人民币。

5、付款条件：本项目付款方式按以下方式执行

预付款：合同金额的30%，在合同签订生效以及具备实施条件后15日内支付。

全部设备完成安装并验收后，采购人收到发票后30日内支付合同金额的65%货款，剩余合同总价的5%货款作为质保金，质保期满后如无质量及售后服务问题全额退还成交供应商（不计利息）。

6、交货时间

本合同货物的交货时间在合同的基本条款中有明确规定。即     年    月    日前交清。

7、验收办法

本合同验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

8、交货地点及数量

在　　　　　　　　　　　　 ，分 　 次，共  　（台/套）交清。

9、合同生效及其它

本合同一式六份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执一份，贺州市政府采购中心执二份，贺州市财政局政府采购监督管理科执二份。合同签订起七日内送上述单位备案。

甲方名称及公章：                        乙方名称及公章：

法定代表人                              法定代表人：

或委托代理人：                          或委托代理人：

邮政编码：                              邮政编码：

地    址：                              地    址：

联系电话：                              联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

合同签订时间：

合同签订地点：

合同基本条款

一、说明

1.1合同基本条款是指买方（以下简称甲方）和成交供应商人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

1.3政府采购合同以书面方式签订。

二、货物条款

2.1甲、乙双方应将谈判文件、竞标文件及谈判小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期交货地点和售后服务内容等作为本条款的基础。

三、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

3.1乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供安装使用货物配套件所属装置等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四、质量保证

4.1乙方应按谈判文件及竞标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求和说明》中要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

4.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在《采购需求和说明》要求的时间内到达甲方现场。

4.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

五、验收

5.1乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.2甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，造成的一切后果由乙方承担。

5.3甲方发现货物有其他非故意的损坏或质量问题的乙方应立即予以更换，不得拒绝和延误。

5.4甲方应在货到指定地点之日起5个工作日内验收完毕，并出具验收结果报告。验收时乙方或乙方委托代理方必须在现场。

六、货物包装、发运及运输

6.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

6.4货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

七、交货期及交货方式

7.1交货时间：按合同约定时间。

7.2交货方式：现场免费安装调试验收。

7.3交货地点：采购人指定地点。

八、 付款方式

8.1本合同以人民币付款。

8.2付款方式：见合同书。

九、违约责任

9.1逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的1‰支付违约金。

9.2逾期超过10天仍不能交货的，或货物经验收不合格的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

9.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

十、不可抗力事件处理

10.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、仲裁或诉讼

11.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及其它

12.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经贺州市财政局政府采购监督管理科确认后作为主合同不可分割的一部分。

- 第五章  竞标文件（格式）

（封面格式）

正/副 本

××××××（竞标人名称）

竞 标 文 件

项目名称：贺州市人民检察院大堂信息发布等LED显示屏及新媒体工作室音频改造项目

项目编号：HZZC2020-J1-000444-HZSG

竞标人：

法定代表人或其委托代理人：

日期：         年     月     日

目  录

（自拟）

- 第一部分  商务部分

- 一、竞标函（格式）

致：　贺州市政府采购中心

根据贵方　　　　　      　项目谈判文件，项目编号          ，我方    （竞标人名称）   提交下述文件正本1份和副本3份。

一、谈判保证金交纳证明；

二、竞标报价表；

三、售后服务承诺书；

四、竞标人资格证明文件；

五、货物合格证明文件；

六、技术规格偏离表。

以及在本次采购活动中必须提供的其他文件。

据此函，我方宣布同意如下：

按谈判文件《采购需求及说明》和竞标报价表，竞标总报价（大写）                        元人民币（¥                            ），交付期：自合同签订之日起　　日内交付使用。

1.我方同意在        年    月    日（竞标人须知规定的开标日期）起遵循本竞标文件，并在竞标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4.我方已详细审核谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.如果在提交响应文件截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可不退还我方的谈判保证金。

6.同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的竞标人为成交供应商。

8.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定，知悉作为政府采购供应商应负的法律责任。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

竞标人名称：

地址：                                 邮政编码：

电话、传真：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

竞标人盖公章：

日  期：

注：未按照本竞标函要求填报的竞标函将被视为非实质性响应竞标。

- 二、谈判保证金交纳证明（格式）

本证明应为交纳谈判保证金凭据复印件（加盖竞标单位公章），否则竞标无效。

- 三、竞标报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 货物品牌、型号规格、生产厂家及国别 | 技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件） | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付期：自合同签订之日起 日内交付使用。 |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日  期：       年    月    日

竞标说明：

- 1.供应商报价表的每一页都必须加盖公章或签字，否则响应文件作无效处理。

2.供应商须将竞标产品的技术参数、性能配置详细列明或附表列明（每页加盖公章，并在报价表中备注），否则响应文件作无效处理。

- 3.响应报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

- 四、售后服务承诺书（格式）

(由竞标人按《采购需求和说明》中的采购要求及售后服务填写)

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

- 五、竞标人基本情况登记表（格式）

填表须知：竞标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、竞标人组织机构和法律地位：

1、企业名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法人代表人：    姓名                    职务                    电话

5、政府采购业务联系人：姓名                    职务                    电话

手机                    传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、竞标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、竞标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

竞标人(盖章) ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

- 六、竞标人资格证明文件（格式）

（按第二章“竞标人须知”第14条要求提供）

- 附件1：法定代表人身份证明书（格式）

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月      日

经营期限：

姓名：              性别：           年龄：         职务：

系     （竞标人名称）     的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                              （盖章）

日期：           年       月      日

法定代表人身份证号码：

住址：

联系电话：

备注：法定代表人亲自参加谈判会议的，

1.竞标文件中应同时提供“法定代表人身份证明书”以及法定代表人第二代身份证复印件（1：1比例）。

2.在开标会议期间须提交法定代表人身份证原件查验。

- 附件2：法定代表人授权委托书（格式）

本人        （姓名）系              （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                （项目名称）　　　　　　竞标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权，特此委托。

竞标人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

年     月     日

备注：若法定代表人不能亲自参加谈判会议，由其授权代理人参加的，

1.竞标文件中应同时提供“法定代表人授权委托书”以及委托代理人第二代身份证复印件（1：1比例）。

2.在开标会议期间须提交委托代理人身份证原件查验。

- 附件3：近三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的声明函（格式）

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式）

致： （本中心名称）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录和不良信用记录，我单位将无条件地退出本项目的竞标，并承担因此引起的一切后果。

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

- 第二部分  技术部分

- 一、货物合格证明文件（格式）

（每个竞标产品的所有货物合格证明文件需按“竞标人须知”第15条要求集中后连续、完整的装订在一起，并作明显标识区分）

- 二、技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （货物需求表中要求提供证明材料的，请注明相关证明材料所在页码。） |

注：1.竞标人应根据竞标货物的性能指标、对照采购文件要求在技术规格偏离表中详细列明采购要求及竞标货物技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。竞标货物技术规格与采购要求相同的为无偏离，竞标货物技术规格高于采购要求的为正偏离，低于采购要求的为负偏离。

2.对于技术指标和参数的应答，应填写竞标产品的真实技术参数，不允许简单地复制谈判文件的技术指标和参数作为竞标应答或提供虚假技术参数，否则作无效竞标处理。

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

- 第三部分  其他资料

- 一、第三章《采购需求和说明》中要求提供的其他文件

- 二、供应商需要说明的其他文件

- 三、其他附件

- 附件1：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为 （请填写：小型、微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：小型、微型）企业。

2．本公司参加   （采购人名称）     的    （项目名称）   采购活动提供本企业制造的货物，或者提供其他 （请填写：小型、微型） 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：      年   月   日

说明：参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》。成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果一并公告。

- 附件2：监狱企业证明文件

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：成交供应商的监狱企业证明文件随成交结果一并公告。

- 附件3：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     （采购人名称）     的    （项目名称）     采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：      年   月   日

说明：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果一并公告。

- 附件3：收 件 回 执

（说明：竞标人收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后，按以下回执格式填写并回复招标代理机构予以确认。）

收 件 回 执

致贺州市政府采购中心：

我公司于      年    月    日收到贵中心                               （文件名称），共      份，特此确认。

竞标单位(加盖公章)：

签 收 人：

联系电话：

日    期：

- 附件4：履约保证金退还申请表

（说明：中标人按合同履约的，于履约保证金期满后填写意见书并经采购人确认，与《转履约保证金通知回执》一并递交至贺州市公共资源交易中心。）

履约保证金退还申请表

贺州市公共资源交易中心：

我公司中标的                      项目（招标编号：          ）已按合同履约完毕，现特申请退回履约保证金共计人民币（大写）     元整（¥      .00）。

申请单位（公章）：

年    月    日

| 退回履约金请转入以下账户 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开户名（ 全称） |  |  |  |  |
| 开户银行（全称） |  |  |  |  |
| 帐 号 |  |  |  |  |
| 采购单位确认意见 |  |  | 贺州市公共资源交易中心审查意见 |  |
| 科室经办人： 年 月 日 |  | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 | 科室经办人： 年 月 日 | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 |

注：本申请表一式3份，申请单位、采购单位、市公共资源交易中心各一份。

- 附件5：最终报价表

最终报价表

项目名称：贺州市人民检察院大堂信息发布等LED显示屏及新媒体工作室音频改造项目

项目编号：HZZC2020-J1-000444-HZSG

开标时间：2020年09月  日09点00分

| 最终报价 | (大写)____________________元整,小写金额¥_____________元 |
| --- | --- |
| 其它备注 |  |

主要标的的名称、数量、单价：

| 主要标的 | 货物需求表中货物序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.最终报价不得高于预算金额且不能高于上一轮报价。

2.签订合同时以最终报价表为准。

3.人民币大写参考：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖，亿万仟佰拾。

供应商名称：

法定代表人或委托代理人签字：

日  期：

- 第六章  评标方法及评定标准

- 评标方法及评定标准

一、评标原则

(一) 谈判小组构成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组分别由随机抽取的专家、采购单位代表共3人以上的单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：谈判小组将以谈判文件和竞标文件为评标依据。

(三) 评标方式：采用最低评标价法。

二、评标方法

对资格性和符合性审查合格的竞标文件，采用最低评标价法进行评审。

(一) 资格性和符合性审查的内容为谈判文件第二章《竞标人须知》第9、10、14、15、16、23条内容。

(二) 参与竞标的小型、微型企业，其竞标产品均为小型或微型企业产品的（竞标人必须按规定提供《中小企业声明函》，或者监狱企业证明文件，或者《残疾人福利性单位声明函》），对竞标人的竞标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=竞标价×（1-10%）；否则，评标价=竞标价。

注：小型、微型企业提供大、中型企业制造的货物的，视同为非小微企业。

- 提供相同品牌核心产品的不同竞标人参加本项目竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终评标价最低的竞标人参加评标；最终评标价相同的，优先确定小型或微型企业进入评标，若同为小型或微型企业则由采购人或者采购人委托谈判小组现场确定一个参加评标的竞标人，其他竞标人竞标无效。

三、详细评审

（一）谈判小组认为竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞标人不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效竞标处理。

（二）在评标过程中，谈判小组可以书面形式要求竞标人对所提交竞标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。谈判小组不接受竞标人主动提出的澄清、说明或补正。澄清、说明和补正不得改变竞标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞标人的书面澄清、说明和补正属于竞标文件的组成部分。谈判小组对竞标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞标人进一步 澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

四、成交供应商推荐原则

（一）对通过资格性和符合性评审并且报价不高于采购预算价的竞标人，按照评标价由低到高的顺序进行报价评审。谈判小组依次从评标价最低的竞标人进行报价评审，以报价评审结果确定成交候选人。以符合采购需求、质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且评标价最低的原则确定成交供应商。若评标价相同，则由采购人确定成交候选人排序【评标价相同的，对提供节能、环保产品的供应商实行优先采购(竞标产品在节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单范围内）】。

（二）成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，不再递补其他竞标人作为成交供应商。