广西科联招标中心有限公司

公开招标采购文件

项目名称：电视节目制作播出系统高清化改造、融媒体项目

项目编号：WZZC2020-G1-000652-KLZB

采购人：梧州市广播电视台

采购代理机构： 广西科联招标中心有限公司

2020年10月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  采购需求一览表	4

第三章  投标人须知	235

第四章  评标原则及评分标准	251

第五章  合同主要条款格式	254

第六章  投标文件格式	260

第一章  公开招标公告

项目概况

电视节目制作播出系统高清化改造、融媒体项目的潜在投标人应登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2020年 11月23日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZC2020-G1-000652-KLZB

项目名称：电视节目制作播出系统高清化改造、融媒体项目

预算金额：3920万元。

最高限价：3920万元。

采购需求：采购电视高清播出视频服务器2台、高清数字矩阵1台、进口高清摄像机系统5套、自动跟踪摇臂1套、三合一电脑灯10台等。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：高清电视播出系统项目要求在2021年3月10日前供货完成，且安装调试完毕并试播;其余项目要求2021年9月30日前供货完成，且安装调试完毕并通过验收。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

时间：2020 年11月2日至2020年11月9日，每天上午8时至12时，下午3时至6时（北京时间，法定节假日除外）

地点：登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取获取招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2020年11月 23 日9点30分（北京时间）

地点：梧州市公共资源交易中心（地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦8楼）开标室（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本项目需要落实的政府采购政策：

扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的给予价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：梧州市广播电视台

地址： 梧州市长洲区新兴三路69号

联系人: 钟小姐      联系电话： 0774-6021338

2、采购代理机构信息

名称：广西科联招标中心有限公司

地址：梧州市新兴二路116号华光大厦六楼

项目联系人：凃小姐   联系电话:0774-3985450

3、项目联系方式

项目联系人：凃小姐

电话：0774-3985450

广西科联招标中心有限公司

2020年11月2日

第二章  采购需求一览表

说明：

- 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

3、采购需求中有涉及信息安全产品的设备，应遵循《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48号）的相关规定。

4、投标人应注意下列内容：

1）本需求一览表中标注★、▲号的内容为实质性要求和条件，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

2）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

3）本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

- 5、本项目 《采购需求一览表》的货物除标注“进口”字样的可接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，其余货物均不接受进口产品参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。

- 高清电视播出系统

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电视高清播出视频服务器（进口） 核心产品 | 广播级专业高标清视频服务器平台；标准机架式设计，双电源冗余； ★具有4个物理通道，均为编解码双向通道； ★内置8块800GB SSD固态硬盘，RAID5 冗余方式，有效容量6.4TB； 提供80MB FTP带宽； 支持的记录格式：DV, DVCPRO, DVCPRO 50,DVCPRO HD and HD/SD MPEG-2； 支持的播放格式：DV,DVCPRO, DVCPRO 50, DVCPRO HD, DNxHD, ProRes and HD/SD MPEG-2 支持MXF OP1A，GXF等多种媒体交换格式； 视频服务器支持MPEG2编码压缩,码率可调，HD模式下： MPEG-2@HL 4:2:0, I-Frame & Long GOP 12-100 Mb/s MPEG-2@HL 4:2:2, I-Frame & Long GOP 20-100 Mb/s SD模式下： MPEG-2@ML 4:2:0, I-Frame & Long GOP 2-15 Mb/s; MPEG-2@ML 4:2:2, I-Frame & Long GOP 4-50 Mb/s 支持4:2:2和4:2:0数字视频采样； 支持上下变换：525 to 1080i, 525 to 720p, 625 to 1080i, 625 to 720p，720p to 1080i；支持AFD信息； 支持嵌入SDI音频输入输出，满足SMPTE 259M，ITU-R601标准，每一个视频通道支持多达16个通道的嵌入音频。 视频服务器支持主流国际控制协议，具备IP、RS422、GPI控制接口，支持LouthVDCP,AMP等多种控制协议； 软件维护：应用随机自动恢复USB3.0U盘，可以在不破坏素材数据的情况下，短时间完成系统的初始恢复/支持SNMP。 | 台 | 2 |
| 2 | 二级存储 | 标准19英寸机架式产品； 盘控一体4U24盘位 ≥Intel Broadwell-DE四核心处理器，32GB DDR4缓存，支持可扩展至64GB； 全模块化设计制造，全机无线缆，非x86服务器架构； ★Active-Active双活冗余控制器架构，支持双控制器对同一个LUN进行IO操作； 配置8个千兆以太网口，支持扩展到16个万兆口，24个千兆口，支持扩展40Gb/s iSCSI,16Gb FC、8Gb FC、12Gb SAS、6Gb SAS等端口； SAN + NAS + Object统一存储，不需要外加NAS机头或其他网关设备即可实现； 支持NFS、CIFS/SMB、AFP、FXP、 WEBDAV、FTP、 HTTP、InfiniBand、iSCSI、FC、FCoE、SAS、OpenStack Swift等多种协议 配置可热插拔的冗余电源与风扇模块，电源具有CCC认证； 支持磁盘热备，介质检测，坏区隔离，UPS掉电保护等功能；具备声光电故障报警功能 配置至少24颗6TB企业级硬盘，7200PRM。 | 台 | 1 |
| 3 | 播出交换机 | 交换容量≥736Gbps/7.36Tbps，包转发率≥222Mpps/396Mpps；； 配置至少4个10G以太网光接口，至少4个单模SFP+ 万兆模块；配置至少48个千兆以太网电接口 冗余电源，冗余风扇。 | 台 | 2 |
| 4 | 防火墙 | 交流主机(1U,≥8*GE电口+4*GE光口,≥4G内存,1交流电源)-含通用安全平台软件 | 台 | 1 |
| 5 | 安全网关 网闸/数据摆渡 | 1U机架式设备，双冗余电源； ≥6个千兆网口，≥2G缓存，≥100MB传输带宽 提供≥6个系统之间的文件安全传输； 支持建立≥40个资源，≥20个传输通道； 支持≥2任务并发传输； 支持通道和任务双重优先级传输管理，并可实时调整任务优先级； 每个通道可单独配置为手动或自动模式，并支持定时任务传输； 文件深度检测支持对文件格式和编码格式等进行深层次的检测； 任务支持断点续传；支持文件MD5完整性检测； 内嵌病毒检测模块； | 台 | 2 |
| 6 | 数据库服务器 | 要求配备服务器平台，支持7*24*365不间断工作，确保系统稳定性和硬件的售后服务。不接受自攒机。 2U机架式服务器； CPU：≥ 2个8核至强 Silver 4110 2.1GHZ CPU 内存：≥32GB（2*16G） DDR4 内存 - 硬盘：≥2块 300GB 2.5" SAS硬盘 10krpm - 1个4*1GbE（RJ45）mLOM网络模块 - 2Gb 2端口SAS HBA卡(支持8个SAS口，支持0/1/10) - 1个PCIe Riser卡，3个PCI-e 3.0 8X插槽 - 电源：2个550W 热插拔冗余电源 智能阵列 支持RAID 0/1 2个冗余热插拔风扇/集成四口千兆网卡/集成显卡 出厂预装Windows Server 2016操作系统 配置双机热备软件及时钟服务软件服务端。 预装SQL SERVER 2012数据库。 | 台 | 2 |
| 7 | 数据库及数据库同步软件 | 对操作系统的检测；对硬件故障的监测（网卡，服务器等）；对网络的检测功能；对数据库的检测功能；用户特有程序的热备；第三方软件编程能力；对数据库的检测功能：对数据库进程及应用进行检测，当发现数据库出现故障时，及时在本地重启数据库或将数据库切往备份服务器。 | 套 | 2 |
| 8 | 迁移服务器 | 要求配备服务器平台，支持7*24*365不间断工作，确保系统稳定性和硬件的售后服务。不接受自攒机。 2U机架式服务器； CPU：≥ 2个8核至强 Silver 4110 2.1GHZ CPU 内存：≥32GB（2*16G） DDR4 内存 - 硬盘：≥2块 300GB 2.5" SAS硬盘 10krpm - 1个4*1GbE（RJ45）mLOM网络模块 - 2Gb 2端口SAS HBA卡(支持8个SAS口，支持0/1/10) - 1个PCIe Riser卡，3个PCI-e 3.0 8X插槽 - 电源：2个550W 热插拔冗余电源 智能阵列 支持RAID 0/1 2个冗余热插拔风扇/集成四口千兆网卡/集成显卡 出厂预装Windows Server 2016操作系统 配置双机热备软件及服务软件服务端 | 台 | 2 |
| 9 | 系统同步迁移管理软件 | 迁移执行能力组件 -磁盘迁移执行模块 -FTP执行模块 | 套 | 2 |
| 10 | 自动技审服务器 | 要求配备服务器平台，支持7*24*365不间断工作，确保系统稳定性和硬件的售后服务。不接受自攒机。 2U机架式服务器； CPU：≥ 2个8核至强 Silver 4110 2.1GHZ CPU 内存：≥32GB（2*16G） DDR4 内存 - 硬盘：≥2块 300GB 2.5" SAS硬盘 10krpm - 1个4*1GbE（RJ45）mLOM网络模块 - 2Gb 2端口SAS HBA卡(支持8个SAS口，支持0/1/10) - 1个PCIe Riser卡，3个PCI-e 3.0 8X插槽 - 电源：2个550W 热插拔冗余电源 智能阵列 支持RAID 0/1 2个冗余热插拔风扇/集成四口千兆网卡/集成显卡 出厂预装Windows Server 2016操作系统 配置双机热备软件及服务软件服务端 | 台 | 2 |
| 11 | 自动技审软件 | 技审执行能力组件 -主流视音频文件格式的自动技审 -常规视频技术指标检测 -常规音频技术指标检测 | 套 | 2 |
| 12 | 视频转码服务器 | 要求配备服务器平台，支持7*24*365不间断工作，确保系统稳定性和硬件的售后服务。不接受自攒机。 2U机架式服务器； CPU：≥ 2个8核至强 Silver 4110 2.1GHZ CPU 内存：≥32GB（2*16G） DDR4 内存 - 硬盘：≥2块 300GB 2.5" SAS硬盘 10krpm - 1个4*1GbE（RJ45）mLOM网络模块 - 2Gb 2端口SAS HBA卡(支持8个SAS口，支持0/1/10) - 1个PCIe Riser卡，3个PCI-e 3.0 8X插槽 - 电源：2个550W 热插拔冗余电源 智能阵列 支持RAID 0/1 2个冗余热插拔风扇/集成四口千兆网卡/集成显卡 出厂预装Windows Server 2016操作系统 配置双机热备软件及服务软件服务端 | 台 | 2 |
| 13 | 视频转码软件 | MD5执行能力组件 -MD5校验执行模块 | 套 | 2 |
| 14 | 切换器 | 8口KVM切换器,1U机架式安装 17"液晶，集成键盘、鼠标触控板 包括连接线8根 | 台 | 2 |
| 15 | 播出控制工作站 | CPU：≥Intel 酷睿i7-9700 3GHz 内存：≥16GB DDR4 系统硬盘：≥256GB SSD 控制卡：8口或以上RS422/485多串口卡 显示器：24英寸IPS显示器 显卡芯片：≥NVIDIA Quadro P400 硬盘：≥1TB 7200RPM SATA 3.5英寸 USB键鼠/双千兆以太网接口/高效电源 2.1声道多媒体音箱 Microsoft Windows 10 X64（预装） | 台 | 6 |
| 16 | 播出控制软件 | 配置及安装播出控制软件，依据播出节目单控制视频服务器、切换矩阵、应急录像机、键控器等设备进行帧精度播出，提供完善的报警机制和详细的日志记录。 | 套 | 6 |
| 17 | 422倒换器 | 8组RS-232/422 主备倒换器,8组同时切换, 支持RS485控制，主通道具有掉电直通功能，掉电记忆状态，冗余电源，1RU。带遥控面板 | 台 | 6 |
| 18 | 编单工作站 | CPU：≥Intel 酷睿i7-9700 3GHz 内存：≥16GB DDR4 系统硬盘：≥256GB SSD 控制卡：8口或以上RS422/485多串口卡 显示器：24英寸IPS显示器 显卡芯片：≥NVIDIA Quadro P400 硬盘：≥1TB 7200RPM SATA 3.5英寸 USB键鼠/双千兆以太网接口/高效电源 2.1声道多媒体音箱 Microsoft Windows 10 X64（预装） | 台 | 3 |
| 19 | 编单软件 | 精瀚内容管理软件 -素材管理子系统授权 -数据自动调度模块 -播出软件数据调度接口模块 | 套 | 3 |
| 20 | 文件导入/审片工作站 | CPU：≥Intel 酷睿i7-9700 3GHz 内存：≥16GB DDR4 系统硬盘：≥256GB SSD 控制卡：8口RS422/485多串口卡 显示器：24英寸IPS显示器 显卡芯片：≥NVIDIA Quadro P400 硬盘：≥1TB 7200RPM SATA 3.5英寸 USB键鼠/双千兆以太网接口/高效电源 2.1声道 多媒体音箱 Microsoft Windows 10 X64（预装） | 台 | 12 |
| 21 | 文件导入/审片软件 | 配置及安装素材导入软件，支持外部文件的导入，并提供相关流程支持。人工复审软件，素材审片软件，实现节目的审看。 | 套 | 12 |
| 22 | USB安全隔离器 | 便携式铝合金壳体； 专用嵌入式系统，USB3.0/2.0；实现USB端口的安全隔离和加密； 支持U盘，USB移动硬盘，P2读卡器； 读速度90MB/s+, 写速度60MB/s+。 支持网络管理，兼容FAT32, NTFS，exFAT文件格式；支持视音频、图像、文本等深度检测\行为日志管理。 | 台 | 1 |
| 23 | 高清数字矩阵 （进口） 核心产品 | 矩阵要求所投产品设备成熟、稳定。 矩阵支持3Mb/s-3Gb/s的信号输入输出，每台矩阵配备至32路高清输入，32路高清输出，输入输出应能分别支持嵌入至少8路音频的SDI信号，75欧BNC接口，矩阵所有输出通道具有时钟再生功能。 双电源冗余供电。 提供监控报警接口、TCP/IP网络接口，并支持SNMP协议；支持对矩阵的监控和报警，并开放协议接口。 矩阵控制模块具有下列控制接口：RS-422串行和以太网接口。 必须有完善的通风、散热、防尘措施，支持7×24小时应用。 同步锁相输入：BB信号； | 台 | 1 |
| 24 | 高清数字矩阵 （进口） | 与矩阵能够无缝兼容； 配套切换器主机使用，面板配主备冗余电源； 控制面板应有保护功能。 | 个 | 1 |
| 25 | 网络交换机 | 矩阵配套千兆交换机，用于面板和矩阵之间的连接。 | 台 | 1 |
| 26 | 2RU周边机箱（进口） | 标准19英寸机架安装, 高度不小于3RU（确保散热良好，元器件密度适中），按照实际需求足额配备，要有至少20%的余量； 电源模块：双电源系统，双风扇，输入电压220V，其中单电源即可支持机箱满载工作； 网管模块：具备10/100M自适应以太网接口，对机箱内所有设备都可通过SNMP协议实现远程控制、配置和报警功能，提供相关的网络控制软件和硬件接口，开放协议接口，便于第三方软件集成； 支持外部控制面板对本机进行全功能操控； 可以存储机箱内各板卡的设置参数，更换同型号板卡时支持快速恢复原参数； 免费提供周边板卡控制软件，可通过该软件对机箱内板卡参数进行调整； | 台 | 2 |
| 27 | 高清视频分配器2RU（进口） | 支持HD/SD视频信号输入,带电缆均衡功能； 输出：7路（含）以上HD/SD-SDI（支持至少8路嵌入音频）信号输出，75欧BNC接口； 具有自动电缆均衡功能； 板卡上有LED显示各种运行状态； 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示； 适配后接口板。 所有板卡及周边模块机箱等必须无缝兼容。 | 个 | 18 |
| 28 | 高标清视频帧同步2RU（进口） | 输入：不少于2路的3G/HD/SD-SDI信号，75欧BNC接口； 输出：4路（含）以上3G/HD/SD-SDI（支持至少8路嵌入音频）输出，75欧BNC接口，可以通过配置光模块支持2路光信号输出； 带帧同步功能； 音频能够自动跟踪视频，确保视音频信号同步； 具有自动电缆均衡和时钟再生功能； 板卡上有LED显示各种运行状态； 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示；10bits处理； 自动均衡Belden8281型或其它等效电缆，输入电缆长度150米以上； 信号类型：串行分量 符合GB/T17953-2000《4：2：2数字分量图像信号的接口》； EDH检测和插入； ★支持通过软件升级扩展16通道响度控制功能和响度表功能，以适应高清播出增加环绕声音频功能的需求； 具有音频延时信号输出，有处理嵌入信号的能力。 板卡上有LED显示各种运行状态； 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示； 和周边机箱必须无缝兼容。 | 个 | 5 |
| 29 | 下变换转换器（进口） | 输入：支持2路至少8路嵌入音频的3G/HD/SD-SDI信号，75欧BNC接口； 输出：至少可以同时输出2路3G/HD-SDI、2路SD-SDI信号； 数字视频交叉变换、带帧同步功能； 音频能够自动跟踪视频，确保视音频信号同步； 具有自动电缆均衡和时钟再生功能； 板卡上有LED显示各种运行状态； 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示；10bits处理； 自动均衡Belden8281型或其它等效电缆，输入电缆长度150米以上 具有音频延时信号输出，有处理嵌入信号的能力； 可以支持SFP光模块输入输出。 EDH检测和插入具有音频延时信号输出，有处理嵌入信号的能力； ★和周边机箱必须无缝兼容。 | 个 | 4 |
| 30 | 电视高清播出视频服务器（进口） | 总控周边模块专用控制服务器,配置工具软件； 设置和管理周边模块的参数和运行状态； 配备设备远程监测软件，可通过TCP/IP等协议进行网络监测。提供SNMP监控。 ★和周边机箱必须无缝兼容。 | 台 | 1 |
| 31 | 测试卡发生器 | 产生高清标准的测试图信号，可以写入自定义logo； 输出：HD-SDI信号，BNC接口； 可以外同步，LTC校时输入； 输出支持1080P、1080i、720P,、625i、.525i等多种高标清格式动态、静态测试图。 | 台 | 1 |
| 32 | 电视高清播出垫片机（进口） | 可以采集和播放视频、音频和ANC数据； 支持HD/3G信号监视录制，一键同步录制； 支持外置固态硬盘存储； 支持信号锁相功能； 支持播放和采集的VDCP协议； 自带液晶显示器。 | 台 | 1 |
| 33 | 固态硬盘 | ≥500GB SSD固态硬盘； SATA3.0接口； 连续写入速度：520MB/秒 连续读取：550MB/秒。 | 台 | 2 |
| 34 | 移动硬盘盒 | M.2 SATA移动硬盘盒 USB3.0接口SSD固态硬盘盒子笔记本电脑外置盒全铝外壳 | 台 | 1 |
| 35 | 固态延时器 | 支持HD-SDI输入/输出，75欧BNC接口,HD-SDI延时时间大于等于60秒； 支持8路嵌入音频，音频能够自动跟踪视频，确保视音频信号同步 支持断电旁通； 双电源冗余，主备电源可单独负荷正常工作，输入电压220V； 支持7×24小时使用； 配置1个遥控面板，并可以同时控制2台主机。 | 台 | 2 |
| 36 | 2RU周边板卡（进口） | 具有音频解嵌功能； 输入：1路嵌入音频的HD SDI输入，75欧BNC接口,带环出功能； 具有VU和PPM音频动态显示(至少双声道显示)，LED显示屏； 可选择监听左声道、右声道、双声道立体声； 可选择监听SDI中的第1对或第2对音频； 可调整扬声器音量； 机架安装。 | 台 | 1 |
| 37 | 技术监视器 | 广播级技术液晶监视器，显示尺寸：24寸； 输入：支持两路HD/SD-SDI信号输入，自适应HD/SD-SDI信号输入，BNC接口； 视角：178°/178°(典型) (上下/左右）； 分辨率 (水平×垂直) 1920×1080 pixels； 应具备桌面立架配件，可安放在控制桌面上； 支持3D-LUT色彩校正技术。 | 台 | 1 |
| 38 | 高清视频切换器（进口） | 15路HD/SD-SDI 输入，至少4路HD/SD-SDI输出； 切换设备主机配置双电源，单电源可正常工作，输入电压 220V; 提供RS422/232等完整的底层接口协议，受控于自动播出软件，供软件开发商进行开发； 带有同步接口，该设备可同步于所投标的同步系统； 每个切换器均配置遥控面板 矩阵所有输出通道具有时钟再生功能； 与总控矩阵设备同品牌，以保证系统兼容性。 必须有完善的通风、散热、防尘措施，支持 7×24 小时应用。 | 台 | 6 |
| 39 | 高清视频切换器（进口） | 切换主板 与矩阵必须无缝兼容； 配套切换器主机使用，面板配置主备冗余电源； 控制面板应有保护功能。 | 个 | 6 |
| 40 | 交换机 | 切换器配套千兆交换机，用于面板和切换矩阵之间的连接。 | 台 | 3 |
| 41 | 2RU周边机箱（进口） | 标准19英寸机架安装, 高度不小于3RU（确保散热良好，元器件密度适中），按照实际需求足额配备，要有至少20%的余量； 电源模块：双电源系统，双风扇，输入电压220V，其中单电源即可支持机箱满载工作； 网管模块：具备10/100M自适应以太网接口，对机箱内所有设备都可通过SNMP协议实现远程控制、配置和报警功能，提供相关的网络控制软件和硬件接口，开放协议接口，便于第三方软件集成； 支持外部控制面板对本机进行全功能操控； 可以存储机箱内各板卡的设置参数，更换同型号板卡时支持快速恢复原参数； 免费提供周边板卡控制软件，可通过该软件对机箱内板卡参数进行调整； | 台 | 6 |
| 42 | 高清视频分配器2RU（进口） | 支持HD/SD视频信号输入,带电缆均衡功能； 输出：6路（含）以上HD/SD-SDI（支持至少8路嵌入音频）信号输出，75欧BNC接口； 具有自动电缆均衡功能； 板卡上有LED显示各种运行状态； 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示； 适应后接口板。 所有板卡及周边模块机箱等必须无缝兼容。 | 个 | 30 |
| 43 | 高清键控器（进口） | 输入：嵌入音频的3G/HD/SD-SDI输入，3G/HD/SD-SDI键信号输入，3G/HD/SD-SDI填充输入，标准BNC接口； 输出至少有1路3G/HD/SD-SDI播出信号以及1路3G/HD/SD-SDI预监信号输出，标准BNC接口； ★至少有3个内键通道，2个外键通道，内键通道用于内置台标的叠加，外键通道用于字幕机和外置台标信号的叠加，可支持手动或由所投标的播控软件根据节目单自动控制上键/下键； 内键通道用于内置台标的叠加，需支持动画台标； 具备RS232或RS422接口，开放接口通讯协议； 板卡式，板卡式需支持热拔插； ★播出主输出通道须支持断电直通功能； 对外来SDI信号10bit处理，具备Mix/Cut等键控模式，具备GPI触发功能，可以调节透明度、增益、位置和渐变速率； 同步锁相输入：BB信号； 具有GPI控制接口，可通过GPI控制上键/下键； ★不得使用2块或以上板卡级联方式来满足要求。 和周边机箱必须无缝兼容。 | 个 | 6 |
| 44 | 键控器面板 | - 键控器控制面板； 具有GPI控制接口，可通过GPI控制上键/下键； | 个 | 6 |
| 45 | - 2RU周边板卡（进口） | - 输入：3路支持嵌入音频的3G/HD/SD-SDI信号，75欧BNC接口； - 输出：可以同时输出1路PGM信号，3路PVW输出。PVW输出可以设置任意输入和输出； - 后接口板支持断电旁通功能； - 带自动切换功能； - 带自动响度控制功能 - 支持GPI接口供GPI面板接入控制； - 与系统周边机箱必须无缝兼容。 | 个 | 6 |
| 46 | 2RU周边板卡（进口） | - 倒换器控制面板； 具有GPI控制接口，可通过GPI控制切换。 | 个 | 6 |
| 47 | 视频切换开关 | 输入4路3G/HD-SDI高清数字视频（支持嵌入音频）或ASI码流，可任意切换输出4路3G/HD-SDI高清数字视频（支持嵌入音频）或ASI码流； 视频接口：BNC75欧姆； 切换方式：前面板按键操作和RS232操作； 19英寸1U标准机箱，内置双电源。 | 台 | 3 |
| 48 | 2RU周边板卡（进口） | 具有音频解嵌功能； 输入：1路嵌入音频的HD SDI输入 具有VU和PPM音频动态显示(至少双声道显示)，LED显示屏； 可选择监听左声道、右声道、双声道立体声； 可选择监听SDI中的第1对或第2对音频； 可调整扬声器音量； 机架安装。 | 台 | 3 |
| 49 | 下变换转换器（进口） | 输入：支持2路至少8路嵌入音频的HD/SD-SDI信号，75欧BNC接口； 输出：至少可以同时输出2路SD-SDI信号； 数字视频带帧同步功能； 音频能够自动跟踪视频，确保视音频信号同步； 具有自动电缆均衡和时钟再生功能； 板卡上有LED显示各种运行状态； 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示；10bits处理； 自动均衡Belden8281型或其它等效电缆，输入电缆长度150米以上 具有音频延时信号输出，有处理嵌入信号的能力； EDH检测和插入具有音频延时信号输出，有处理嵌入信号的能力； 和周边机箱必须无缝兼容。 | 个 | 6 |
| 50 | 交换机 | 千兆交换机，24 个 10/100/1000Base-T，4 个 1000Base-X SFP 交流供电； 包转发率：42Mpps 交换容量：256Gbps/2.56Tbps | 台 | 1 |
| 51 | 高清网络字幕机 | 功能要求： 可在播出线实时修改字幕位置、底版颜色、文字内容和 大小、游动速度等。 通过网络或者 RS422 接口实现节目单实时刷新； 支持特定时段禁播一切图文； 设备重启过程中键、填充信号均为低电平或者无输出； 支持本地应急播出； 完全符合播出线上字幕机的 7×24 小时的安全稳定的应用。 编辑界面图文条目内容可预览； 提供全天 24 小时播出，跨天播出节目单自动调单； 产品成熟稳定，适合播出线字幕包装快速灵活和多元化需求； 界面简洁、流程清晰、操作简单直观快捷； 显示器： 22 寸液晶显示器 字幕 I/O 卡：支持 BB 同步输入，输出高清键、填充信号以及标清键、填充信号； 字幕播出软件； 字幕编排软件。 | 套 | 3 |
| 52 | 监控机箱及冗余电源 | 2U嵌入式机箱，采用高集成度、高灵活性设计，机箱结构紧凑，布局合理。 机箱满配时可插入4块板卡，所有的板卡均采用后装载设计，支持热插拔，每块板卡配有各自独立的接口背板。 配置冗余电源。 | 套 | 1 |
| 53 | 编码器板卡 | 支持对高标清SDI视频信号和嵌入音频进行H.264/AAC实时编码，每块可支持不少于8路高、标清SDI信号的实时编码。 视频编码符合H.264标准，音频编码符合AAC_LC 标准。 单节目流的复用符合ISO/IEC13818-2标准，码率及节目名称可设置。 支持的SDI信号类型包括：支持SMPTE-292M、SMPTE-424M的高清SDI信号；支持SMPTE-259M的标清SDI信号；支持3G-SDI信号。 支持嵌入式音频通道选择。 支持选择恒定码率或变码率输出。 高清编码参数：编码格式H.264；码率1Mbps~20Mbps；分辨率1080p、1080i、720p。 标清编码参数：编码格式H.264；码率500Kbps~8Mbps；分辨率720×576。 嵌入式音频编码参数：编码格式AAC-LC；采样率48KHz；码率80Kbps~120Kbps。 板卡支持后装载、热插拔。 | 套 | 2 |
| 54 | 专用服务器 | 系统服务器1U专用主机 标准19英寸机架式服务器； CPU：≥Intel CoreI7-4770; 系统硬盘1T以上，视频信号录制硬盘4T以上，并可扩展； 内存≥16G； 支持双路或以上视频输出； 双端口千兆网卡，冗余电源； 每台服务器配置相应鼠标、键盘 | 套 | 1 |
| 55 | 监听音箱 | 用于报警语音和节目伴音输出。 2.0声道有源音箱 音箱控制：旋钮； 3.5 毫米音频接口； | 套 | 1 |
| 56 | 监测报警软件 | 数字电视节目多画面监测报警系统，应提供数字电视节目的内容监测、多画面组合显示； 完全基于 IP 构建：系统通过 UDP 协议，获取局域网络中的组播码流，便于信号的统一调度和多画面显示主机的配置部署； 多种高/标清节目解码：支持 MPEG-2、MPEG-4、H.264、AVS/AVS+高/标清视频解码；支持 MP2、MP3、AC3、AAC、杜比 5.1 声道的音频解码，支持 5.1 声道所有声道播放和监测，能区分双声道与立体声监测； 对数字电视节目内容的台标丢失、视频丢失、音频丢失、解码异常、无伴音静帧、彩场、黑场、静音、音量过高、音量过低等故障进行实时声、光、语音报警； 支持轮播且每个窗口可单独设置实时或轮播对象； 多画面显示功能：多画面任意组合显示，支持自定义模版；丰富的节目信息提示；提供字符、标题栏、语音、日志等报警；支持高/标清电视节目的监听监看；双屏输出不同内容显示； 节目窗口内显示的内容还包括节目名称、输入的组播地址等； 故障发生时，通过红色高亮节目窗口框、字幕提示和语音报警的方式进行报警，同时可以显示相关故障信息及原因； 监测系统的显示功能要求：数字监测系统能将所有监测节目输出到大屏幕显示设备上实时监看监听。每个屏幕上显示的画面数量为 1－36之间的任意数字； 提供彩色音频VU表，双声道音频显示，以叠加在画面边缘实时变化的彩色音量柱来指示音量的大小，实现任意一路音频输出，具备无伴音报警； 任何一个电视频道画面可以放大到全屏，同时监听此频道声音； 报警方式支持：标题栏报警、日志、OSD，SNMP、语音等，并记录于数据库； 要求支持用户对报警信息和报警规则自定义，报警门限值可调； 支持按照不同权限进行系统分级操作和管理，对测量、报警、操作等日志进行查询等。 | 套 | 1 |
| 57 | 系统及信号监测软件 | 机房全景监测系统 多环节信号监测：完整全面的机房链路为用户直观呈现信号传输过程中每个环节的实时监测状态和节目画面。 多信源综合监测：支持CVBS、HD/SD SDI、IP、ASI、DVB-C、DVB-S/S2、DTMB、CMMB等信号的统一监测，可以针对不同信号的特点制定个性化的监测方案。 码流集中展示：支持在一个屏上分组显示超过200个码流的实时状态，故障码流放大报警。 智能报警：通过制定归并和规避的报警规则，帮助机房值班人员屏蔽冗余报警，快速并精确的定位到原始故障点，为用户形成自己独有的智能报警专家库。 以链路图形式分别显示三个频道的高、标清主备播出通道信号状态，链路图设计要求实用、美观、大方； 在链路图上显示各个监测节点实时音视频、报警信息，并具备相应声、光、语音报警； 报警时链路图上的对应链路连线能够根据报警级别变为红色和黄色； 能够切换不同频道的链路图，也可设置轮询显示； 界面为图形化设计，能够实时直观地显示每路信号播出状态，系统界面应经使用方确认后，方可进行软件实施，也可根据要求订制界面和二次开发。 | 套 | 1 |
| 58 | 交换机主机 | 交换机主机，48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口，4个上万兆SFP+，包含4个SFP+光模块，冗余双电源，冗余风扇，万兆堆叠电缆,SFP+电缆≥3m | 台 | 1 |
| 59 | 动环监控软件 | 动环监控软件。监控中心可以监控设备机房的供配电、UPS、温度、湿度等主机参数，系统具备WEB浏览功能，并可对相关设备进行控制，系统可以将每天的数据存储起来，用户可方便的查询机房每天的运行记录，可全面监控机房运行情况，并可存储、备份和打印，具有完整的权限管理功能，便于统计、管理和维护。C/S+B/S结构，设备数据、环境参数和视频集中在一个平台进行监控。 | 套 | 1 |
| 60 | 远程报警系统 | 远程报警系统.报警方式：采用短信和电话语音呢报警方式，集中报警器含1个或以上10M/100M自适应以太网接口，1个或以上RS485接口，段才能报警主机工作频段：GSM900/GMS1800，双拼，接收灵敏度小于106dBm，电话语音，可通过电话语音提示报警，包括主机、天线等 | 套 | 1 |
| 61 | 传感器等 | UPS监测微控器2台，空调监测微控器2台，温湿度传感器2台，烟雾传感器2台，漏水报警器2台 | 套 | 1 |
| 62 | 服务器 | 专用系统服务器主机 标准19英寸机架式服务器； ≥CPU：Intel CoreI7-4770; ≥系统硬盘1T以上； ≥内存满足16G； 千兆网卡； 服务器配置相应鼠标、键盘。 | 套 | 1 |
| 63 | 交换机 | 24个10/100Base-TX以太网端口； 2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的千兆Combo SFP 交流供电。 | 台 | 1 |
| 64 | 门禁系统 | 面部/指纹门禁系统： 门禁主机、双开玻璃门装置，网络布线和系统安装 | 套 | 1 |
| 65 | 摄像头 | 500万星光红外高清夜视家用室外防水网络监控器； 采用高性能500万像素，1/2.7”CMOS 图像传感器； 支持500万（2560×1920） 实时监控，支持POE供电； 最大图像尺寸：2560×1920； 焦距：8mm； 支持背光补偿； 宽动态范围：120Db; 视频压缩：H.265/H.264； 网络接口：10M/100M 网络数据； 符合 IP67 级防水设计； DC12V±25%宽压供电，抗电源波动能力强。 | 台 | 16 |
| 66 | 支架 | 枪式摄像机支架 | 个 | 16 |
| 67 | 硬盘录像机 | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； 接入带宽：160MBps; 支持16路视频输入、同步回放及存储； 支持H.265编码前端自适应接入； 支持POE接入摄像机，实现即插即用； 支持1个HDMI和1个VGA同时输出，其中HDMI1支持4K高清分辨率输出； 支持2个硬盘槽位。 配备不少于6TB硬盘。 | 台 | 1 |
| 68 | 开关电源 | 开关电源DC12V-20A | 个 | 1 |
| 69 | 网线 | 超五类网线303米/盒 | 盒 | 5 |
| 70 | 安装调试 | 集成、安装、调试和辅助材料 | 项 | 1 |
| 71 | 卫星校时钟 | 自动接收我国自有北斗定位系统(BDS)卫星的标准时间或GPS 卫星标准时间，校准基于高稳定度晶体振荡器的内部时钟，保证在任何条件下均可输出稳定的准确的时间。 支持可自动寻找并接收两颗以上的卫星信号进行自动北京时间校时。 当遇到阴雨天气无法接收卫星信号时系统时钟由GPS/北斗时钟发生器的高频本机振荡器提供，可支持一周以上的稳定精确的时间输出。 主钟输出SZ、EBU、RS232、RS485/422、1pps 以及广电总局行业标准TS485 等多种格式、多相位同步的日期时间码。 | 台 | 2 |
| 72 | 切换器 | 为机架式1U 机箱结构，用于主、备两路母钟时间信号的监测和选择切换; 前面板设有选择指示; 具有断电环通功能。 | 台 | 1 |
| 73 | 高稳时钟 | 内部采用高稳晶振，可校准于标准北京时间。既使校准源校时信号中断，仍可以较高的稳定度维持运行。具有SZ时码、1PPS、5MHz等多种输出可用于不同场合。 高稳晶振标称频率：5MHz 频率准确度：±1×10-8 频率日老化率：±1×10-9 | 台 | 1 |
| 74 | 时码分配器 | 时码分配中继器（EBU）， 输入：时码EBU信号，输出12路或以上EBU信号；输入时码带有源环通；标准19英寸1RU机箱。 | 台 | 2 |
| 75 | 5寸时间子钟 | 5英寸时间子钟； 输入校时时码：EBU时码； 全静态显示，无闪烁； 可与外信号同步，无信号时靠内置晶体维持自运行； 子钟的输入接口线在背面； 具有高性能复位电路，抗死机配置。 | 台 | 1 |
| 76 | 5寸日历子钟 | 5英寸日历子钟； 输入校时时码：EBU时码； 全静态显示，无闪烁； 可与外信号同步，无信号时靠内置晶体维持自运行； 子钟的输入接口线在背面； 具有高性能复位电路，抗死机配置。 | 台 | 1 |
| 77 | LED显示屏 | LED视频屏，长度适配电视墙。三色显示，可以显示实际时间等。电源,视频控制卡及控制系统软件,安装运输调试费及线缆。 | 套 | 1 |
| 78 | 控制机 | LED专用控制计算机，≥CPU i5,8GB内存，1T硬盘。带显示器和键盘鼠标。 | 台 | 1 |
| 79 | 同步信号发生器（进口） | ★采用Stay GenLockTM技术； 输出PAL和NTSC模拟黑场； 同步锁相保持功能，可以在来锁的信号发生抖动或者是丢失的情况下，仍然保持一个干净、稳定的同步信号，保证了图像不会出现跳动； 具有SNMP和WEB遥控功能，可与其所在的运行环境集成为一体 输入电压220V； | 台 | 2 |
| 80 | 2RU周边板卡（进口） | 要求性能稳定可靠,倒换准确。 可以支持分量或复合串行数字视频信号、三电平同步信号和带有色同步的模拟黑场信号； 具备多路用户配置的通道，其中每个通道均由主/备输入和一路输出组成。可对全部通道进行幅度监测； 能够提供电子快速切换功能； 双电源冗余，主备电源可单独负荷正常工作，输入电压220V； 可自动、手动操作 同步机与自动倒换器必须无缝兼容 | 台 | 1 |
| 81 | 2RU周边板卡（进口） | 增益可调； 随机信噪比（不加权）：>70 db 20MHZ ； DG：< 0.15% ； DP：< 0.15度； 频率响应: 5MHZ带宽 ±0.05dB； 输入：1路PAL复合信号（1路输出环出），输入电平0.3-1.5Vp-p；75欧BNC接口； 输出：8路复合信号，输出电平1Vp-p可调，75欧BNC接口； 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示。 和周边机箱必须无缝兼容。 | 个 | 12 |
| 82 | 2RU周边机箱（进口） | 标准19英寸机架安装, 高度不小于3RU（确保散热良好，元器件密度适中），按照实际需求足额配备，要有20%的余量； 电源模块：双电源系统，双风扇，输入电压220V，其中单电源即可支持机箱满载工作； 网管模块：具备10/100M自适应以太网接口，对机箱内所有设备都可通过SNMP协议实现远程控制、配置和报警功能，提供相关的网络控制软件和硬件接口，开放协议接口，便于第三方软件集成； 支持外部控制面板对本机进行全功能操控； 可以存储机箱内各板卡的设置参数，更换同型号板卡时支持快速恢复原参数； 免费提供周边板卡控制软件，可通过该软件对机箱内板卡参数进行调整； | 台 | 1 |
| 83 | 画面分割器 | 独立1RU机箱，配置双电源； 支持16路3G/HD/SD-SDI输入； 支持2路HDMI输出和2路3G/HD-SDI多画面输出，SDI输出与HDMI输出内容相同，分辨率≥1920X1080； 支持使用自带软件自由分割画面显示； 持EBU时钟信号输入显示，能同步于总控的EBU时钟信号； 显示方式：16：9与4：3可任意选择； 支持UMD和Tally；支持TSL V3.1 ,TSL V4.0和TSL V.5.0动态源名跟随； 支持嵌入音频的PPM与VU表音柱显示；有画面分割方案预置功能； 支持多种视音频故障检测，支持灵活的试用品报警检测和显示开关和门限控制； 配置控制软件一套，能够快速创建、修改监看布局； 支持SNMP协议，并公开协议，可以供第3方软件调用监控信息； 必须有完善的通风、散热、防尘措施； 必须能够7×24小时不间断工作。 | 台 | 6 |
| 84 | 大屏幕监视终端 | 工业级高清监视器，屏幕：液晶屏； 屏幕尺寸：55 英寸； 信号接口：HDMI、VGA、S 分量信号、模拟音频信号； 分辨率≥1920X1080； 必须能够 7×24 小时不间断工作。 | 台 | 20 |
| 85 | HDMI传输光缆 | 连接大屏幕和画面分割器，长度满足实际需求； 支持HDMI2.0传输； 采用光纤连接方式，即插即用。 | 条 | 20 |
| 86 | SDI-HDMI转换器 | 输入SDI 信号，输出 1 路HDMI 信号； SDI 信号可支持 HD/SD-SDI 输入； 支持信号嵌入音频。 | 台 | 8 |
| 87 | 高标清光端机 | 高清视频光收发机，单向传输1路或以上HD/SD-SDI高标清数字视频（支持嵌入式音频）或DVB-ASI码流，视频接口：75欧姆BNC，光纤类型：单模光纤，光纤数量：1根，光纤接口：FC/PC，传输距离：0-40公里，19英寸1U标准机箱，内置双电源。 | 对 | 5 |
| 88 | 高标清解码器 | 支持一路或以上ASI/IP信号输入，通过H.264/MPEG-2解码方式输出2*2路HD-SDI.2*1路HDMI,信号，以及输出ASI信号和IP信号 | 台 | 4 |
| 89 | ASI应急切换器 | 支持三路或以上ASI信号，支持主，备，辅三路或以上输出，应急切换成1*4路输出，第一路断电直通，带遥控手动面板 | 台 | 2 |
| 90 | 高标清编码复用器 | 支持4路或以上HD-SDI信号输入接口，支持4路或以上AES/EBU信号或者4路或以上模拟立体声音输入，支持输出2路或以上ASI信号和支持RTMP/HTTP HLS/HTTP TS/UDP/RTSP等多种封装和网络协议的输入和输出。同时支持H.263、H.264、H.265、MPEG2、MPEG4、WMV、FLV等多种视频格式，可适应数字有线电视、地面电视、IPTV、OTT、CMMB等多种运营场景。1RU机箱，支持冗余电源。 | 台 | 2 |
| 91 | 多屏合一高标清编转码器 | 输入接口：支持4路或以上HD-SDI信号输入接口； 输出接口：支持输出2路或以上ASI信号和支持RTMP/HTTP HLS/HTTP TS/UDP/RTSP等多种封装和网络协议的输入和输出。视频编码输出格式：MPEG2/MPEG4/H.264/WMV9 音频编码输出格式：MPGA/AAC/WMA/MP3/AMR/AC3 支持单音频编码或者单视频编码 支持多音轨转码 支持字幕透传 支持音量固定增益或者动态增益调整 支持增加黑边处理 支持Target VBR/Capped VBR/NearCBR以及CBR四种码率控制方式 1RU机箱，支持冗余电源。 | 台 | 1 |
| 92 | 高标清切换器 | 1U标准机箱，支持8路或以上HD/SD-SDI信号输入，输出2路或以上HD/SD-SDI信号，带遥控面板，双电源 | 台 | 1 |
| 93 | 高标清分配器 | 1U标准插卡式机箱，冗余电源，支持6块功能板卡输入，每块卡支持一路或以上一分四，共计支持6路或以上一分四，每路的第一路断电直通。 | 台 | 1 |
| 94 | 卫星接收系统 | ≥2.4米C波段天线 | 台 | 1 |
| 95 | 高清卫星接收机 | DVB-S/S2、DTMB调制信号输入；视频解码格式 AVS+、AVS1-P2、H.264/AVC、MPEG-2;音频解码格式 DRA、AC-3、E-AC-3、MPEG-1Audie Layer ll;支持ASI、RF、IP码流输入；输入接口：1 × F Type接口，75Ω（LOOP × 1）；1 × BNC接口，75Ω；2 × RJ45，IP千兆网； 输出接口：HD-SDI（2 × BNC接口，75Ω）、HDMI（1 × HDMI）、CVBS（1 × BNC接口，75Ω）、YPbPr（3 × BNC接口，75Ω）、XLR（一对XLR接口）;输出TS over IP 接口 1×RJ45，IP百兆网;ASI输出 接口 2×BNC 接口，独立的液晶屏显示; | 套 | 2 |
| 96 | 大小解密卡 | 中数传媒大小解密卡 | 套 | 2 |
| 97 | 高清机顶盒 | 有线电视高清机顶盒 | 套 | 7 |
| 98 | 慧眼收录系统 | 支持6路或以上HD-SDI、SD-SDI信号采集，码率可设置，500Kb~4Mbps码率 支持视频H.264，音频aac硬编码，收录文件ts封装； 支持根据节目单检索、文件回看；支持手动，自动、周期任务录制； 满足12个月（高清500Kbps)的外置硬盘阵列。有效使用容量不少于16T。 X86平台，集成高速处理器，磁盘冗余热备/高可靠内存通道/不少于4端口千兆网卡/6路或以上 SD/HD-SDI信号输入接口 | 套 | 1 |
| 99 | 磁盘阵列盒 | 新 4盘RAID磁盘阵列盒阵列柜 USB3.0 | 套 | 1 |
| 100 | 硬盘 | ≥8TB 256MB 7200RPM 企业级硬盘 SATA接口.说明：按照现有配置，10Mbps码流，采用RAID 5冗余方式，每天录制3个小时，1路或以上信号，可以记录365天。 | 套 | 4 |
| 101 | 有卡录制工作站 | 有卡录制工作站，硬件编解码，支持高清/标清信号录制。 支持H.264、MPEG-2视频编码；支持PCM、Mpeg1-layerII音频编码；支持MPG、MXF封装格式；支持单路或以上高清HD-SDI信号采集录制；支持手动添加定时录制任务； CPU：Intel W-2125 4.0GHz/8G内存/系统硬盘：1TB SATA 7200RPM 3.5” HDD/数据硬盘：4TB SATA 7200RPM 3.5” HDD /编解码卡：高标清兼容、1路或以上SD/HD-SDI输入/2G独立显存专业显卡/键鼠/单口千兆以太网接口/单电源/22吋显示器/软件运行环境：Microsoft Windows 10（预装正版操作系统） | 套 | 1 |
| 102 | 二级存储存储系统扩充 | 二级存储原配，24块NL SAS 6T 7200转硬盘，现升级为8T硬盘，增加48T容量，每天录制至少3个小时，1路或以上信号，可以记录至少365天。 | 套 | 1 |
| 103 | 2RU周边板卡（进口） | 提供音视频同步测量； 提供菱形及箭头显示功能，便于节目内容的质量控制； 提供高性能的HD-SDI和SD-SDI信号测量包括眼图和抖动，有助于迅速地解决复杂的质量和可靠性问题； 提供全面的音频监测功能； 提供各种标准的安全区刻度以及可自定义的安全区刻度，便于信号格式时对图像内容的定位； 提供USB端口，用于存储和打印； 全数字化处理，精确度高，重复性好; 具备HD SDI信号的眼图和抖动显示和测量功能； 提供音频监视，可支持的音频格式有：数字AES，嵌入音频 提供音频监视显示，包括李沙如显示和环绕声显示，可检验音频信号是否符合相应标准。 自带液晶屏。 提供ASI监视选项，可以进行ASI眼图测量，ASI信号检查。 提供音频响度测量选件，提供音频响度表。 本机具备机内电池供电；便于携带。 | 台 | 1 |
| 104 | 电视高清播出视频服务器 （进口） | 可灵活切换工作4K DCI/4K UHD(up to 59.94p/50p)和HD1080(up to 59.94p)模式，兼容SD，无需重启系统。播放通道具备4KHD上下变换功能，支持帧率交叉变化。 4k 模式支持1通道录制或1通道播放，4x3G输入或输出，支持XAVC Class 300文件直接播放和5倍速源码导入播放，效率非常高。 高清模式1进2出，或者0进3出同时工作。全中文操作，高标清兼容，支持前面板触摸屏操作和工作站2种操作模式，具有DVI-D和DP显示器接口。 双冗余热拔插电源设计,V3.0操作系统，≥i7 7700处理器，windows 10 64位嵌入式系统，无光驱，独立64G M.2固态系统盘防病毒设计,支持USB3.0。 内置至少2块2.5英寸1T SATA硬盘，前置至少2个USB3.0接口,后背板至少4个USB3.0接口，4K录制4个多小时，高清录制至少30小时，标清录制至少90小时。 4K DCI/4K UHD支持播放格式： AVI、MXF、ProRes422*, ProRes4444*、HQX、MP4、XAVC、AVC-Intra 4K (422*、Windows Media、Still Image; HD直接录制成XDCAM MXF和Grassvalley HQ AVI格式可选; 录制同时传输文件到网络非编或USB硬盘，实时转码成XDCAM MXF文件，兼容各品牌非编。导出的MXF文件即刻在播放通道检测回放; 支持快速打点编单制作集锦和慢动作回放功能; 全台网络时钟同步，时间表定时录制，文件自动传输迁移到指定地址或直接保存到外部存储介质; 自动检测网络监视文件夹，发现新素材并自动导入到本地硬盘。 支持大多数标准和广播级文件格式导入、播放 支持SONY XAVC,XAVC-S, XDCAM， Panasonic P2,AVC-ULTRA和Alpha格式授权，源码导入和播放。支持XDCAM驱动器蓝光盘回写,代替蓝光盘录像机。 支持现场编辑，包括剪辑，设置入点/ 出点，创建播放列表，以及添加转场特效 冗余电源。 | 台 | 1 |
| 105 | 标准机柜 | 主要规格2000×600×1000mm（±5mm）； 材料要求：上下框、四根承重立柱均采用2.0mm（±2mm）优质冷轧板，面板、侧板、内柜门等部分采用1.2mm（±2mm）优质冷轧板制作，搁板采用1.5mm（±2mm）优质冷轧板制作，达到国内安全保护标准 表面处理工艺要求:铁制品: 产品成形--去油去锈--加温热磷化--静电喷塑，漆膜富有现代感，内部镀锌件均为采用热镀锌钝彩工艺。 结构要求采用标准拼装结构，装配件具有一致性和互换性，紧固件无松动 电源线和信号线走线架、槽是分开的 机柜内要求配有方型孔支架、承重L型角铁（托轨）、搁板、扎线杆。方便设备上架、上下调整、绑线 配置相应的生根底座； 每个机柜均配置主备立式电源 | 组 | 10 |
| 106 | 控制台桌面更换 | 按照系统设计需求，现有播出控制机房的控制台面板翻新改造；风格和新安装的控制台保持一致。 | 组 | 12 |
| 107 | 多功能电源盒 | 1RU标准机架式多功能PDU电源盒。 | 个 | 24 |
| 108 | 工作椅 | 配置机房工作椅子 | 把 | 12 |
| 109 | 总配电系统 | 为整个播出和总控系统提供电源。 配备空气开关 系统中所有环节的供电设备和工程 设备机房机柜中有2个作为配电柜（主备），每个电源柜需要配置输入电源指示灯、电量仪、进线开关加干接点、进线回路必须加有互感器。 所有的配电线缆由投标人提供，配电线缆严格按国家标准执行。。 负责从配电间到机房各个配电柜电缆的连接和配电柜到机柜机架电源的连接原则上要求双路供电设备，其主、备电源分别接A 、B路。 设备柜电源供电线缆和插排均须有明显标识。 | 套 | 1 |
| 110 | 地线系统 | 地线系统（编制铜带、地线盒等） | 套 | 1 |
| 111 | 电池 | 100AH/12V电池，含搬运、更换 | 只 | 60 |
| 112 | 供电设备 | 20KVA/18KW ，，配置外置电池，满负荷提供120分钟电源容量。 输入电压范围 :380VAC±20%(3φ+4W） 频率范围 50±0.05%/60Hz±0.05% 功率因数 ≧ 0.99 @ 100% 负载 输出电压 220V 电压范围 (电池模式) ± 1% 频率范围 (同步校正范围) 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 系统 ; 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz 系统 频率范围 (电池模式) 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz 浪涌比率 3:1 (最大) 谐波失真 ≦ 3 % THD (线性负载) ; ≦6 % THD (非线性负载) 过载能力 负载＜125% 5分钟后转换至旁路及自动恢复, 负载＜125%-150% 30秒后转换至旁路及自动恢复 转换时间 交流到直流 0 逆变到旁路 0 波形 (电池模式) 纯正弦波 直流电压 192V LCD 输入电压、输出电压、电流、频率、电池电压、负载百分率、状态、温度等 | 台 | 2 |
| 113 | 输入输出电源线 | 输入电缆ZE-YJV-4X25+1X16 | 米 | 50 |
| 114 | 输入输出电源线 | 输出电缆ZR-YJV-5X10 | 米 | 20 |
| 115 | 柴油发电机 | 柴油发电机； 采用立式、直列、水冷、四冲程； 吸气方式：增压中冷； 常用功率：400-500KW; 噪声Lp dB(A)：≤100; 燃油系统：电控单体泵。 | 项 | 1 |
| 116 | 排风排烟通道改造 | 排风排烟通道改造 | 项 | 1 |
| 117 | 播出监测报警传输系统 | 数字信号监测报警器（HD-SDI嵌入，播出监测）（单通道高清HD-SDI）； 1U标准上架结构； 精度为一帧的视频检测和精度为一秒的音频检测； 实时TC码记录、回放，通过蜂鸣、灯光闪烁、文字闪烁等方式进行报警提示； 报警控制软件可同时管理多个通道，故障报警历史记录可查询、统计，局域网可连接多台监视控制PC，按优先级控制录像。 | 台 | 1 |
| 118 | 高清视频电缆 | 高清专用-4.5视频电缆，(每300米/箱) | 箱 | 20 |
| 119 | 双屏蔽音频电缆 | 双屏蔽音频电缆，(每200米/箱) | 箱 | 1 |
| 120 | 视频接头 | 高清视频电缆插头，配合L-4.5CHD+电缆使用，(100只/盒) | 盒 | 5 |
| 121 | 视频接头 | 高清视频电缆插头(100个/包)75Ω DIN，100个/盒 | 盒 | 1 |
| 122 | 卡农连接 | 音频卡农连接头(对) | 对 | 50 |
| 123 | 75欧终端 | 75欧姆视频负载(20只/盒) | 盒 | 3 |
| 124 | 26孔视频跳线板 | 26口高清视频跳线盘，支持3G/HD/SD-SDI，1RU,2X26端口。 | 个 | 6 |
| 125 | 视频跳线绳 | 1米视频跳线绳，配套视频跳线器使用。 | 条 | 8 |
| 126 | 压线钳 | 视频电缆压线钳 | 个 | 1 |
| 127 | 压线模块 | 视频电缆压线模块for BCP-B53 | 个 | 1 |
| 128 | 剥线器 | 视频电缆剥线器 | 个 | 1 |
| 129 | BNC工具 | 标准BNC工具 | 个 | 1 |
| 130 | 视频接口板 | 1U 16孔高清视频接口板 | 个 | 5 |
| 131 | 超六类网线 | 超六类网线（305米/箱） | 箱 | 20 |
| 132 | RS422控制电缆 | 定制专用RS422控制电缆 | 批 | 4 |
| 133 | 线槽 | 视音频线工程线槽 | 批 | 1 |
| 134 | 水晶头 | 超五类网络配套水晶头 100个/盒 | 盒 | 20 |
| 135 | 网线压接钳 | 多功能网线压接钳 | 个 | 1 |
| 136 | 多视频格式转换器 | 多视频格式转换器； 3G/HD/SD 上下变换信号处理; HDMI/SDI/VGA输入；3G/HD/SD-SDI/HDMI输出。 配件:电池、电池架、脚架固定片。 | 台 | 2 |
| 137 | SDI二选一分配放大器 | SDI二选一分配放大器，支持3G-SDI SDI信号分配放大器。 具备2组SD／HD／3G-SDI视频输入，切换输出。同时6组SD／HD／3G-SDI视频输出。 可运用GPI远距切换或面板开关式切换输出信号。 | 台 | 1 |
| 138 | SDI转HDMI高清转换器 | SDI转HDMI高清转换器 HD/3G-sdi广播级 1080P监控摄影机电视台专用BNC | 台 | 1 |
| 139 | DVI24+1转VGA转换器线 | DVI24+1转VGA转换器线 DVI-D高清扩展转接头 支持DVI24+1/24+5 | 条 | 3 |
| 140 | DVI公转HDMI母转接头 | DVI公转HDMI母转接头 DVI24+1/DVI-D转HDMI高清转换线 支持PS4笔记本电脑显卡接显示器 | 个 | 5 |
| 141 | Mini HDMI转HDMI转接线 | Mini HDMI转HDMI转接线 4K迷你高清线 平板笔记本电脑相机连接显示器电视转换头1.5米 | 条 | 5 |
| 142 | Micro HDMI转HDMI转接线 | Micro HDMI转HDMI转接线 微型HDMI4K高清转换线 笔记本电脑平板接电视投影仪连接线 1米 | 条 | 2 |
| 143 | 3.5mm转双莲花头音频线一分二 | 3.5mm转双莲花头音频线一分二 红白2RCA连接线 手机电脑电视连接音响箱功放转换线3米 | 条 | 5 |
| 144 | DP转VGA转换器 | DP转VGA转换器 Displayport转VGA母头高清转接线头 笔记本电脑接电视投影仪显示器视频连接线 | 个 | 1 |
| 145 | HDMI公转VGA母转换器 | HDMI转VGA线转换器带音频接口 高清视频转接头 电脑笔记本盒子连投影仪电视显示器 | 个 | 1 |
| 146 | HDMI公对母弯头（向上） | HDMI公对母转接头 HDMI高清转换器线 电脑机顶盒接电视转接口 L型直角90度直头转弯头 | 个 | 3 |
| 147 | HDMI公对母弯头（向下） | HDMI公对母转接头 HDMI高清转换器线 电脑机顶盒接电视转接口 L型直角90度直头转弯头 | 个 | 3 |
| 148 | 3.5mm转双莲花 | 3.5mm转双莲花 音频线一分二 2RCA公对公连接线手机电脑音响转接线3米 | 个 | 2 |
| 149 | DVI24+1公转HDMI公 | HDMI转DVI线 DVI转HDMI转接 高清双向互转 笔记本电脑PS4电视显示器连接线 2米 | 个 | 1 |
| 150 | DVI24+1公转HDMI公 | HDMI转DVI线 DVI转HDMI转接 高清双向互转笔记本电脑PS4电视显示器连接线8米 | 个 | 1 |
| 151 | HDMI分配器一分二 | HDMI分配器一分二 一进二出支持4K60HZ高清视频分屏器 笔记本电脑数字电视盒子接显示器投影仪1进2出分屏 | 台 | 1 |
| 152 | HDMI分配器一分四 | HDMI分配器一分四 一进四出支持4K60Hz数字高清视频分屏器 笔记本电脑电视盒子接显示器投影仪1进4出 | 台 | 1 |
| 153 | HDMI线 2.0数字高清线 | HDMI线 2.0数字高清线电脑电视笔记本投影仪机顶盒 5米 | 台 | 2 |
| 154 | 网络共享器切换器 | 2口网络共享器切换器2进1出 内外网切换RJ45网线免插拔 | 台 | 2 |
| 155 | HDMI切换器 | HDMI切换器 四进一出 4K60Hz高清3D视频显示共享分屏器 电脑连接电视投影仪4进1出 | 台 | 1 |
| 156 | 辅助材料 | 辅助材料 | 套 | 1 |
| 157 | 视频服务器硬盘 | 视频服务器配套硬盘 | 台 | 1 |
| 158 | 二级存储硬盘 | 二级存储配套硬盘 | 台 | 4 |
| 159 | 高清视频分配器2RU（进口） | 支持HD/SD视频信号输入,带电缆均衡功能； 输出：7路（含）以上HD/SD-SDI（支持至少8路嵌入音频）信号输出，75欧BNC接口； 具有自动电缆均衡功能； 板卡上有LED显示各种运行状态； 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示； 适配后接口板。 所有板卡及周边模块机箱等必须无缝兼容。 | 个 | 2 |
| 160 | 2RU周边板卡（进口） | 增益可调； 随机信噪比（不加权）：>70 db 20MHZ ； DG：< 0.15% ； DP：< 0.15度； 频率响应: 5MHZ带宽 ±0.05dB； 输入：1路PAL复合信号（1路输出环出），输入电平0.3-1.5Vp-p；75欧BNC接口； 输出：8路复合信号，输出电平1Vp-p可调，75欧BNC接口； 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示。 和周边机箱必须无缝兼容。 | 个 | 2 |
| 161 | 下变换转换器（进口） | 输入：支持至少8路嵌入音频的3G/HD/SD-SDI信号，75欧BNC接口； 输出：至少可以同时输出2路3G/HD-SDI、2路SD-SDI信号； 数字视频交叉变换、带帧同步功能； 音频能够自动跟踪视频，确保视音频信号同步； 具有自动电缆均衡和时钟再生功能； 板卡上有LED显示各种运行状态； 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示；10bits处理； 自动均衡Belden8281型或其它等效电缆，输入电缆长度150米以上 具有音频延时信号输出，有处理嵌入信号的能力； 可以支持SFP光模块输入输出。 EDH检测和插入具有音频延时信号输出，有处理嵌入信号的能力； 和周边机箱必须无缝兼容。 | 个 | 2 |
| 162 | 高标清帧同步2RU（进口） | 输入：不少于2路的3G/HD/SD-SDI信号，75欧BNC接口； 输出：4路（含）以上3G/HD/SD-SDI（支持至少8路嵌入音频）输出，75欧BNC接口，可以通过配置光模块支持2路光信号输出； 带帧同步功能； 音频能够自动跟踪视频，确保视音频信号同步； 具有自动电缆均衡和时钟再生功能； 板卡上有LED显示各种运行状态； 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示；10bits处理； 自动均衡Belden8281型或其它等效电缆，输入电缆长度150米以上； 信号类型：串行分量 符合GB/T17953-2000《4：2：2数字分量图像信号的接口》； EDH检测和插入； 支持通过软件升级扩展16通道响度控制功能和响度表功能，以适应高清播出增加环绕声音频功能的需求； 具有音频延时信号输出，有处理嵌入信号的能力。 板卡上有LED显示各种运行状态； 支持热插拔，带有工作数据读取和报警信息提示； 和周边机箱必须无缝兼容。。 | 个 | 2 |
| 163 | 播出交换机 | 交换容量≥736Gbps/7.36Tbps，包转发率≥222Mpps/396Mpps；； 配置4个10G以太网光接口，4个单模SFP+ 万兆模块；配置48个千兆以太网电接口 冗余电源，冗余风扇。 | 台 | 1 |
| 164 | 系统集成 | 完成整个系统的设计、施工、调试、培训等系统集成工艺要求。 供应商必须出示相关的系统工程规范说明。 信号接线可靠、保证信号传输质量。 信号线标示清晰耐用、安装方便。 集成公司对设备、机房控制桌等的科学、人性化的设计。 系统集成布局、走线工艺达到国内相关要求。 提供系统集成的设计图纸，包括音/视频系统图控制系统图，网络结构图，同步等各子系统方案图设备机柜、导控台、监视器墙摆放图，机房布局图等。 提供全套系统及各器件图纸、操作说明书、维修手册。提供系统及各器件维修、维护所用的工具等。 要求布线整齐规范，线号清晰易见，线号与图纸相符，地板下走线要铺设线槽，所有走线做防鼠处理 设备机架、控制台、电视墙：根据系统需求配 置，摆放应做到合理、美观，便于检修和维护。 | 项 | 1 |
| 165 | 系统测试 | 由相关第三方检测（验）部门按照国家有关标准进行技术测试，并出具检测报告 | 项 | 1 |

- 可视化广播直播间

| 序号 | 名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、交通音乐直播间 |  |  |  |  |
| 1 | 直播调音台（进口） | 12推子分体式广播专用数字调音台 调音台DSP核心采用插卡式I/O设计，所有I/O板卡支持热插拔，★出于安全性考虑，每张板卡的输入不超过8通道，输出不超过8通道；面板主机分离，模块化，网络化数字调音台，调音台独立运行，无需依赖windows系统； ★调音台启动时间不超过30秒，热启动时间5秒。 1、模块化、网络化设备，控制台面和音频处理单元分离式架构，可嵌入安装，也可不用开孔安装;冗余电源； ★2、不少于12个输入物理推子的控制界面；通过安全线缆连接到调音台音频处理单元。OLED显示（160°视角），指示源名字，永久显示，大字符和位置居中，台面带光传感器，用于自动亮度控制。 ★3、不少于4路话筒/线路输入接口，带话筒放大器；具有在控制面上可遥控开关的48V幻象供电； ★4、不少于4路AES/EBU 输入和4路AES/EBU 输出接口； 每个数字输入模块均具有SRC（采样率转换）功能，采样率转换：44.1\48kH。不少于2路大三芯耳机输出，并且台面具备输出调节旋钮；不少于8路GPI/O接口（8个光耦输入，8个CMOS继电器输出）； ★5、不少于12路模拟线路输入和16路模拟线路输出接口；不少于20路AUX母线输出 ★6、DSP信号处理能力：支持不少于24个推子通道，带输入增益调整和声像/平衡处理；每个推子通路配置有至少六个自定义按键。 7、话筒放大器增益调整范围不低于73dBu，模拟线路最大输入和输出电平：+24dBu；数字满度电平：0dBFs对应24dBu"，4路MIC/LINE输入*1，8路模拟通道输入*1； 8路模拟通道输出*2；4路AES/EBU输入输出*1。 8个GPIO接口*1 控制软件：可视化配置软件模块，电平表指示,时钟，信号显示，通道状态显示，通道参数显示，多达20个不同输入源的监视（Mono or Stereo），信号处理能力：48母线，用于主输出，录音母线，PFL, 编组，高通/低通/3段全参量均衡，压缩，限幅，延时等。 | 套 | 1 |
| 2 | 主持人话筒含防震架 | 频率响应：45至20,000赫兹 极坐标图式：心形指向性 阻抗：150 欧姆平衡 开路电压：1000赫兹时，3.1毫伏/帕斯卡 功率电平：1000赫兹时，-51分贝（0分贝=1毫瓦/帕斯卡） 交流声检拾电平：-130分贝，60赫兹，在1毫奥斯忒磁场中 磁路：N/DYM不焊接磁路的磁钢 相位：对振膜加正压力时，2脚将产生相对3脚为正电压 外壳材料：钢 尺寸：长度：216.7毫米，最宽直径：54.4毫米，主体直径49.2毫米（±5mm） | 个 | 2 |
| 3 | 嘉宾话筒 | 传感器类型：动圈；拾音模式：心形；频率响应自：50Hz；频率响应至：15KHz；灵敏度（dBV/Pa）：-54,5 dBV/Pa；灵敏度（mV/Pa）：1,88mV/Pa；重量：约298g | 个 | 4 |
| 4 | 嘉宾支架 | 麦克风话筒支架 桌面支架 台式支架 工作室录音棚支架桌面支架 单品标配 | 个 | 4 |
| 5 | 话筒混音器 | 带自动混音8通道自动混音台,120V电压/48V幻象电源 频率响应50Hz-20kHz,阻抗输入10kΩ 功能包括Intellimix技术,I/O连接性 灵活的控制和联网,至少8个6.35mm直接输出或TRS输出 重量: 约4.3kg | 台 | 1 |
| 6 | 直播话筒及显示器支架 | 八爪鱼支撑系统,多用途桌面支架，含显示器支架、美颜灯支架，穿桌型，可挂载2至4个标准显示屏，显示屏放置尺寸17～27吋；产品承重量约25kg | 支 | 2 |
| 7 | 监听音箱 | 输入接口：线性输入；供电方式：外接电源；摆放方式：书架式 工作原理：有源音箱；产品类别：监听音箱；声道：2.0；单元尺寸：5寸箱体；材质：木质；扩展功能：其他适用设备：电脑音箱 手机音箱信号传输：有线 | 个 | 4 |
| 8 | 耳机分配放大器 | 8立体声1/4“耳机输出250 mw + 250 mw @ 32欧姆/通道每个耳机输出可转换为输入1,输入2和直接输入源(或组合的三个)主输入增益控制；1/4 " TRS平衡平衡直接输入；XLR输入(通道1 & 2)；1/4“TRS平衡输入；RCA输入不平衡 | 个 | 1 |
| 9 | AOIP延时器（含广播延时器系统软件） | - 带AOIP输入网路音频延时器，具有1路或以上AES3数字音频、1路或以上模拟立体声音频、4路或以上AOIP网络音频输入，1路或以上AES3数字音频以及1路或以上模拟立体声音频同时输出能力。 - 采用了最新的音频不变调伸缩技术，在不改变音频音调的情况下对音频进行变速处理，完成延时建立或延时退出。 - 支持一键同时控制主备链路模式，以确保主备链路的节目一致性。 - 带AOIP网络音频延时器，可以实现直通、建立、退出、DUMP等全部五种操作的双机同步控制，确保两台延时器处于完全一致的状态。具备断电自动旁路功能。 | 台 | 1 |
| 10 | 耳机 | 佩戴方式：头戴式 功能用途：HiFi耳机，监听耳机，手机耳机，音乐 单元直径：30mm 灵敏度：91dB 耳机线：3m 外壳材质：暂无数据 频响范围：16-28000Hz 产品阻抗：55欧姆 | 个 | 8 |
| 11 | 电话耦合器 | 四路电话耦合器 提供四路电话接入，采用微电脑芯片及电子开关技术，各路控制相互独立，切入切出操作方便灵活，可实现四路电话同时接入，听众与主持人，听众与听众之间既可设置成多方通话、自由交谈，也可实行通话保持，分别交谈。 ★ 提供主备两个直播室的音频及控制接口，用户只需加配一个控制小盒及相应的控制电缆，即可实现两个直播室分时共享一套热线装置。 ★ 每一路均设有消侧音调节开关，能获得较好的电话音质，避免有害声反馈。 | 台 | 1 |
| 12 | 主备播出站（含自动化播出系统软件） | - ★具备衔接编辑器功能，可直接使用资料库中的资料音频，并可录制主持人的语言，可以方便地调节资料音频之间及资料与Voice Over之间的关系，可以方便地调节音量，完成后也不需要花费时间缩混，系统会自动将使用的资料及Voice Over文件锁定，在播出时直接播出。采用一体机机箱。 - ★3 个或以上 AES 立体声数字输出（XLR），1 个或以上拟立体声线路输出（XLR），1 个或以上 AES 立体声数字输入（XLR），前面板配置 1 个或以上安全 USB 读卡器，前面板配置监听耳机（大三芯）。Air5 onAir 播出软件；本地播备份软件 | 台 | 2 |
| 13 | 路况等信息综合管理平台 | 外网综合信息查询站，≥英特尔酷睿i7高性能商用办公台式机(i7-9700 16G 256GSSD 2T 2G)23.6英寸显示器 | 台 | 1 |
| 14 | 流媒体播放器 | 直播间安全嵌入式流播放机 1U机架式安装，提供数字录音及播放功能； 支持平衡 / 非平衡线路输入 / 输出 双通道模拟线路输入 / 输出 , 最大输入 / 输出电平 +24dBu/+18dBu/+12dBu/+6dBu 可选 立体声 AES 数字输入 / 输出 ,SPDIF 数字输入 / 输出 音频采样 48KHz/16bit, 高达 98dB 的录音信噪比 ,105dB 放音信噪比和约 105dB 动态范围 支持 PCM、MPEG-1 layer Ⅱ和 MPEG-1 layer Ⅲ标准编 码方式 , 可录制 WAV、MP3、S48 格式音频文件 可插拔式大容量 SD 卡存储方式 , 支持 SDXC/SDHC/SD REMOTE 遥控录音 / 播放 , 支持调音台 fade in/fade out 录音准备模式带预录音功能 智能延迟关机 , 录音过程中关闭电源开关 , 自动保存未结束的录音文件 , 保护文件安全完整 SD 卡仓门安全检测功能 , 仓门打开自动停止并保存录音 , 防止 SD 卡非正常拔出时丢失信息 适合演播室录音播放的合理方便的操作控制面板 , 并采用全铝合金金属外壳 操作方法简便快捷易用 , 直接使用无需帮助 不少于30 秒录音数据自动存储功能 , 保护数据安全 | 台 | 1 |
| 15 | 专业直播桌 | 直播工作台（根据需方实际需求设计,台板-表面采用高硬度防火板；主体采用中密度高硬度木板.机架材料选用优质冷轧薄钢板,厚1-2mmmm.表面处理采用粉末静电喷涂。其它备件-材料选用优质冷轧薄钢板.表面处理采用粉末静电喷涂及电镀工艺。标准件表面镀锌.） | 套 | 1 |
| 16 | 专业导播桌 | 导播工作台（根据需方实际需求设计,台板-表面采用高硬度防火板；主体采用中密度高硬度木板.机架材料选用宝钢优质冷轧薄钢板,厚1-2mm.表面处理采用粉末静电喷涂。其它备件-材料选用优质冷轧薄钢板.表面处理采用粉末静电喷涂及电镀工艺。标准件表面镀锌.） | 套 | 1 |
| 17 | 系统集成及辅材线缆 | 数字/模拟音频线；卡侬接插件 | 项 | 1 |
| 18 | 沙发 | 定制侯播区沙发/实木/3＋2＋2/含2000*800mm（±5mm) 茶几 | 套 | 1 |
| 二、新闻综合直播间 |  |  |  |  |
| 1 | 直播调音台（进口） | 12推子分体式广播专用数字调音台 调音台DSP核心采用插卡式I/O设计，所有I/O板卡支持热插拔，★出于安全性考虑，每张板卡的输入不超过8通道，输出不超过8通道；面板主机分离，模块化，网络化数字调音台，调音台独立运行，无需依赖windows系统； ★调音台启动时间不超过30秒，热启动时间5秒。 1、模块化、网络化设备，控制台面和音频处理单元分离式架构，可嵌入安装，也可不用开孔安装;冗余电源； ★2、不少于12个输入物理推子的控制界面；通过安全线缆连接到调音台音频处理单元。OLED显示（160°视角），指示源名字，永久显示，大字符和位置居中，台面带光传感器，用于自动亮度控制。 ★3、不少于4路话筒/线路输入接口，带话筒放大器；具有在控制面上可遥控开关的48V幻象供电； ★4、不少于4路AES/EBU 输入和4路AES/EBU 输出接口； 每个数字输入模块均具有SRC（采样率转换）功能，采样率转换：44.1\48kH。不少于2路大三芯耳机输出，并且台面具备输出调节旋钮；不少于8路GPI/O接口（8个光耦输入，8个CMOS继电器输出）； ★5、不少于12路模拟线路输入和16路模拟线路输出接口；不少于20路AUX母线输出 ★6、DSP信号处理能力：支持不少于24个推子通道，带输入增益调整和声像/平衡处理；每个推子通路配置有至少六个自定义按键。 7、话筒放大器增益调整范围不低于73dBu，模拟线路最大输入和输出电平：+24dBu；数字满度电平：0dBFs对应24dBu"，4路MIC/LINE输入*1，8路模拟通道输入*1； 8路模拟通道输出*2；4路AES/EBU输入输出*1。 8个GPIO接口*1 控制软件：可视化配置软件模块，电平表指示,时钟，信号显示，通道状态显示，通道参数显示，多达20个不同输入源的监视（Mono or Stereo），信号处理能力：48母线，用于主输出，录音母线，PFL, 编组，高通/低通/3段全参量均衡，压缩，限幅，延时等。 | 套 | 1 |
| 2 | 主持人话筒含防震架 | 频率响应：45至20,000赫兹 极坐标图式：心形指向性 阻抗：150 欧姆平衡 开路电压：1000赫兹时，3.1毫伏/帕斯卡 功率电平：1000赫兹时，-51分贝（0分贝=1毫瓦/帕斯卡） 交流声检拾电平：-130分贝，60赫兹，在1毫奥斯忒磁场中 磁路：N/DYM不焊接磁路的磁钢 相位：对振膜加正压力时，2脚将产生相对3脚为正电压 外壳材料：钢 尺寸：长度：216.7毫米，最宽直径：54.4毫米，主体直径49.2毫米（±5mm） | 个 | 2 |
| 3 | 嘉宾话筒 | 传感器类型：动圈式 拾音模式：心型拾音 频率响应自：50Hz 频率响应至：15kHz 灵敏度（dBV/Pa）：-54,5 dBV/Pa 灵敏度（mV/Pa）：1,88 mV/Pa 重量：约330g | 个 | 4 |
| 4 | 嘉宾支架 | 麦克风话筒支架 桌面支架 台式支架 工作室录音棚支架桌面支架 单品标配 | 个 | 4 |
| 5 | 话筒混音器 | 带自动混音8通道自动混音台,120V电压/48V幻象电源 频率响应50Hz-20kHz,阻抗输入10kΩ 功能包括Intellimix技术,I/O连接性 灵活的控制和联网,8个6.35mm直接输出或TRS输出 重量: 约4.3kg | 台 | 1 |
| 6 | 直播话筒及显示器支架 | 八爪鱼支撑系统，多用途桌面支架，含显示器支架、美颜灯支架，穿桌型，可挂载2至4个标准显示屏，显示屏放置尺寸17～27吋；产品承重量约25kg | 支 | 2 |
| 7 | 监听音箱 | 输入接口：线性输入；供电方式：外接电源；摆放方式：书架式 工作原理：有源音箱；产品类别：监听音箱；声道：2.0；单元尺寸：5寸箱体；材质：木质；扩展功能：其他适用设备：电脑音箱 手机音箱信号传输：有线 | 个 | 4 |
| 8 | 耳机分配放大器 | 8立体声1/4“耳机输出250 mw + 250 mw @ 32欧姆/通道每个耳机输出可转换为输入1,输入2和直接输入源(或组合的三个)主输入增益控制；1/4 " TRS平衡平衡直接输入；XLR输入(通道1 & 2)；1/4“TRS平衡输入；RCA输入不平衡 | 个 | 1 |
| 9 | AOIP延时器含网络音频路由器软件 | 带AOIP输入网路音频延时器，具有1路或以上AES3数字音频、1路或以上模拟立体声音频、4路或以上AOIP网络音频输入，1路或以上AES3数字音频以及1路或以上模拟立体声音频同时输出能力。 采用了最新的音频不变调伸缩技术，在不改变音频音调的情况下对音频进行变速处理，完成延时建立或延时退出。 支持一键同时控制主备链路模式，以确保主备链路的节目一致性。 带AOIP网络音频延时器，可以实现直通、建立、退出、DUMP等全部五种操作的双机同步控制，确保两台延时器处于完全一致的状态。具备断电自动旁路功能。 | 台 | 1 |
| 10 | 耳机 | 佩戴方式：头戴式 功能用途：HiFi耳机，监听耳机，手机耳机，音乐 单元直径：30mm 灵敏度：91dB 耳机线：约3m 频响范围：16-28000Hz 产品阻抗：55欧姆 | 个 | 8 |
| 11 | 电话耦合器 | 四路电话耦合器 提供四路电话接入，采用微电脑芯片及电子开关技术，各路控制相互独立，切入切出操作方便灵活，可实现四路电话同时接入，听众与主持人，听众与听众之间既可设置成多方通话、自由交谈，也可实行通话保持，分别交谈。 ★ 提供主备两个直播室的音频及控制接口，用户只需加配一个控制小盒及相应的控制电缆，即可实现两个直播室分时共享一套热线装置。 ★ 每一路均设有消侧音调节开关，能获得较好的电话音质，避免有害声反馈。 | 台 | 1 |
| 12 | 主备播出站（含音频编辑系统软件） | 专业播出一体机 ★具备衔接编辑器功能，可直接使用资料库中的资料音频，并可录制主持人的语言，可以方便地调节资料音频之间及资料与Voice Over之间的关系，可以方便地调节音量，完成后也不需要花费时间缩混，系统会自动将使用的资料及Voice Over文件锁定，在播出时直接播出。采用一体机机箱。 ★3 个 或以上AES 立体声数字输出（XLR），1 个或以上模拟立体声线路输出（XLR），1 个或以上 AES 立体声数字输入（XLR），前面板配置 1 个或以上安全 USB 读卡器，前面板配置监听耳机（大三芯）。Air5 onAir 播出软件；本地播备份软件 | 台 | 2 |
| 13 | 路况等信息综合管理平台 | 外网综合信息查询站，≥英特尔酷睿i7高性能商用办公台式机(i7-9700 16G 256GSSD 2T 2G)23.6英寸显示器 | 台 | 1 |
| 14 | 流媒体播放器 | 直播间安全嵌入式流播放机 1U机架式安装，提供数字录音及播放功能； 支持平衡 / 非平衡线路输入 / 输出 双通道模拟线路输入 / 输出 , 最大输入 / 输出电平 +24dBu/+18dBu/+12dBu/+6dBu 可选 立体声 AES 数字输入 / 输出 ,SPDIF 数字输入 / 输出 音频采样 48KHz/16bit, 高达 98dB 的录音信噪比 ,105dB 放音信噪比和 105dB 动态范围 支持 PCM、MPEG-1 layer Ⅱ和 MPEG-1 layer Ⅲ标准编 码方式 , 可录制 WAV、MP3、S48 格式音频文件 可插拔式大容量 SD 卡存储方式 , 支持 SDXC/SDHC/SD REMOTE 遥控录音 / 播放 , 支持调音台 fade in/fade out 录音准备模式带预录音功能 智能延迟关机 , 录音过程中关闭电源开关 , 自动保存未结束的录音文件 , 保护文件安全完整 SD 卡仓门安全检测功能 , 仓门打开自动停止并保存录音 , 防止 SD 卡非正常拔出时丢失信息 适合演播室录音播放的合理方便的操作控制面板 , 并采用全铝合金金属外壳 操作方法简便快捷易用 , 直接使用无需帮助 不少于30 秒录音数据自动存储功能 , 保护数据安全 | 台 | 1 |
| 15 | 专业直播桌 | 订制直播工作台（根据需方实际需求设计,台板-表面采用高硬度防火板；主体采用中密度高硬度木板.机架材料选用优质冷轧薄钢板,厚1-2mm.表面处理采用粉末静电喷涂。其它备件-材料选用优质冷轧薄钢板.表面处理采用粉末静电喷涂及电镀工艺。标准件表面镀锌.） | 套 | 1 |
| 16 | 专业导播桌 | 导播工作台（根据需方实际需求设计,台板-表面采用高硬度防火板；主体采用中密度高硬度木板.机架材料选用优质冷轧薄钢板,厚1-2mm.表面处理采用粉末静电喷涂。其它备件-材料选用优质冷轧薄钢板.表面处理采用粉末静电喷涂及电镀工艺。标准件表面镀锌.） | 套 | 1 |
| 17 | 系统集成及辅材线缆 | 数字/模拟音频线；卡侬接插件 | 项 | 1 |
| 18 | 沙发 | 定制休息室沙发/实木/3＋2＋2/含2000*800mm(±5mm) 茶几 | 套 | 1 |
| 三、备份直播兼录制间 |  |  |  |  |
| 1 | 主持人话筒含防震架 | 频率响应：45至20,000赫兹 极坐标图式：心形指向性 阻抗：150 欧姆平衡 开路电压：1000赫兹时，3.1毫伏/帕斯卡 功率电平：1000赫兹时，-51分贝（0分贝=1毫瓦/帕斯卡） 交流声检拾电平：-130分贝，60赫兹，在1毫奥斯忒磁场中 磁路：N/DYM不焊接磁路的磁钢 相位：对振膜加正压力时，2脚将产生相对3脚为正电压 外壳材料：钢 尺寸：长度：216.7毫米，最宽直径：54.4毫米，主体直径49.2毫米 （±5mm) | 个 | 2 |
| 2 | 嘉宾话筒 | 传感器类型：动圈式 拾音模式：心型拾音 频率响应自：50Hz 频率响应至：15kHz 灵敏度（dBV/Pa）：-54,5 dBV/Pa 灵敏度（mV/Pa）：1,88 mV/Pa 重量：约330g | 个 | 2 |
| 3 | 嘉宾支架 | 麦克风话筒支架 桌面支架 台式支架 工作室录音棚支架桌面支架 单品标配 | 个 | 2 |
| 4 | 直播话筒及显示器支架 | 八爪鱼支撑系统，多用途桌面支架，含显示器支架、美颜灯支架，穿桌型，可挂载2至4个标准显示屏，显示屏放置尺寸17～27吋；产品承重量约25kg | 支 | 2 |
| 5 | 监听音箱 | 输入接口：线性输入；供电方式：外接电源；摆放方式：书架式 工作原理：有源音箱；产品类别：监听音箱；声道：2.0；单元尺寸：5寸箱体；材质：木质；扩展功能：其他适用设备：电脑音箱 手机音箱信号传输：有线 | 个 | 4 |
| 6 | 耳机分配放大器 | 8立体声1/4“耳机输出250 mw + 250 mw @ 32欧姆/通道每个耳机输出可转换为输入1,输入2和直接输入源(或组合的三个)主输入增益控制；1/4 " TRS平衡平衡直接输入；XLR输入(通道1 & 2)；1/4“TRS平衡输入；RCA输入不平衡 | 个 | 1 |
| 7 | AOIP延时器 | 带AOIP输入网路音频延时器，具有1路或以上AES3数字音频、1路或以上模拟立体声音频、4路或以上AOIP网络音频输入，1路或以上AES3数字音频以及1路或以上模拟立体声音频同时输出能力。 采用了最新的音频不变调伸缩技术，在不改变音频音调的情况下对音频进行变速处理，完成延时建立或延时退出。 支持一键同时控制主备链路模式，以确保主备链路的节目一致性。 带AOIP网络音频延时器，可以实现直通、建立、退出、DUMP等全部五种操作的双机同步控制，确保两台延时器处于完全一致的状态。具备断电自动旁路功能。 | 台 | 1 |
| 8 | 耳机 | 佩戴方式：头戴式 功能用途：HiFi耳机，监听耳机，手机耳机，音乐 单元直径：30mm 灵敏度：91dB 耳机线：约3m 频响范围：16-28000Hz 产品阻抗：55欧姆 | 个 | 4 |
| 9 | 电话耦合器 | 四路电话耦合器 提供四路电话接入，采用微电脑芯片及电子开关技术，各路控制相互独立，切入切出操作方便灵活，可实现四路电话同时接入，听众与主持人，听众与听众之间既可设置成多方通话、自由交谈，也可实行通话保持，分别交谈。 ★ 提供主备两个直播室的音频及控制接口，用户只需加配一个控制小盒及相应的控制电缆，即可实现两个直播室分时共享一套热线装置。 ★ 每一路均设有消侧音调节开关，能获得较好的电话音质，避免有害声反馈。 | 台 | 1 |
| 10 | 主备播出站（其中一台兼录制站） | 专业播出一体机 ★具备衔接编辑器功能，可直接使用资料库中的资料音频，并可录制主持人的语言，可以方便地调节资料音频之间及资料与Voice Over之间的关系，可以方便地调节音量，完成后也不需要花费时间缩混，系统会自动将使用的资料及Voice Over文件锁定，在播出时直接播出。采用一体机机箱。 ★3 个或以上 AES 立体声数字输出（XLR），1 个或以上模拟立体声线路输出（XLR），1 个或以上 AES 立体声数字输入（XLR），前面板配置 1 个或以上安全 USB 读卡器，前面板配置监听耳机（大三芯）。Air5 onAir 播出软件；本地播备份软件 | 台 | 4 |
| 11 | 路况等信息综合管理平台 | 外网综合信息查询站，≥英特尔酷睿i7高性能商用办公台式机(i7-9700 16G 256GSSD 2T 2G)23.6英寸显示器 | 台 | 1 |
| 12 | 专业直播桌 | 直播工作台（根据需方实际需求设计,台板-表面采用高硬度防火板；主体采用中密度高硬度木板.机架材料选用优质冷轧薄钢板,厚1-2mmmm.表面处理采用粉末静电喷涂。其它备件-材料选用优质冷轧薄钢板.表面处理采用粉末静电喷涂及电镀工艺。标准件表面镀锌.） | 套 | 1 |
| 13 | 直播及导播间配套桌椅子 | 专业导控台2张，电脑椅转椅、透气办公椅、职员椅、会议网椅、家居靠背椅、书桌椅、宿舍防爆电竞椅、钢脚，透气网布设计，30张 | 套 | 1 |
| 14 | 系统集成及辅材线缆 | 数字/模拟音频线；卡侬接插件 | 项 | 1 |
| 四、融媒体播出系统 |  |  |  |  |
| 1 | 融媒直播一体机（含融媒可视互动直播系统） | 一体化融媒播出机，支持多路高清视频信号源，支持高质量低延时网络视频源，支持融媒云直播、SDI直播，支持实时视频对话及云会议。支持与LivePad高质量视频双向传输，也同时支持手机视频源。支持云素材播出，支持各种视频源的切换播出，支持外接手机视频流的播出。抓取各种屏幕音视频并作为直播视频源，支持对PPT抓取作为视频源。提供手机视频直播、录像、录音、拍照、互动素材管理等，云素材管理与发布。 | 套 | 1 |
| 2 | USB高清摄像头 | 高清网络直播教学摄像头（含三角支架） 无畸变摄像头1080P同轴数字高清工业迷你摄像机。直播间配置2个专门拍摄主播近景的高清摄像头。15米长度HDMI线及15米SDI视频线 | 套 | 6 |
| 3 | 高清摄像头 | 高清摄像头 UV601系列产品具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口；先进的ISP处理技术和算法，使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。 采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率1920x1080，输出帧率高达60帧/秒 支持H.265/H.264编码，在低带宽下使得画面更加流畅、清晰。 | 台 | 4 |
| 4 | 主播近景补光灯，演播室近景补光灯 | 安装在摄像头支撑手臂上专业美颜近景灯。 常亮三基色补光灯 直播打光灯 美颜环形补光灯，色温5400K ，显色指数Ra>90 | 套 | 4 |
| 5 | 音频采集及播出硬件设备 | 安全播出硬件设备。通过AES/EBU与调音台连接，通过私有IP与云播出电脑连接。 | 台 | 1 |
| 6 | Liveshow 融媒播出云服务（含云编融媒移动采编系统软件和融媒云矩阵及视频云收录系统软件） | 单频道可视化播出平台融媒系统云平台CDN、OSS、直播云服务、互动云服务、广告及电商云服务包含如下内容： | 年.频道 | 3 |
|  |  | 抓屏神器软件，抓取各种屏幕音视频并作为直播视频源，支持对PPT抓取作为视频源。 |  |  |
|  |  | 云编App，提供手机视频直播、录像、录音、拍照、互动素材管理等，云素材管理与发布。 |  |  |
|  |  | 各个微信公众号的可视互动直播功能接入，将相关的微信公众号嵌入可视直播画面并提供聚合互动的聊天功能，支持打赏及微信支付。 |  |  |
|  |  | 官网的可视互动直播功能接入，提供web插件，可以插在官网web页面的任何地方，实现可视直播互动的功能，并且与微信公众号的可视互动直播功能完全互通。 |  |  |
|  |  | 社交媒体互动消息汇聚显示及回复云服务，微信微博的各个账户的用户的互动消息的聚合显示、集成回复、留言管理等。 |  |  |
|  |  | 直播视频云录像，提供不少于200GB云存储空间用于将直播视频全部记录下来。 |  |  |
|  |  | 直播用视频音频图片等素材的云存储与管理服务，提供不少于200GB云存储空间用于存储和管理视频音频图片等素材。 |  |  |
|  |  | 视频直播云分发CDN服务 |  |  |
|  |  | 视频录像云剪辑云分发服务，提供对视频录像的云剪辑功能，包括截图和提取伴音片段功能。提供将视频片段快速分享到微信等社交媒体的功能。 |  |  |
|  |  | 微信公众号中视频回放及精选视频片段推送服务，从视频云录像中自动或人工选择片段输出并发布在微信公众号中。 |  |  |
|  |  | 官网中视频回放及精选视频片段推送服务，从视频云录像中自动或人工选择片段输出并发布在官网中。 |  |  |
|  |  | 视频录像伴音语音识别云服务 |  |  |
|  |  | 可视互动直播素材管理云服务，包括对图片、视频、音频、动图、投票、活动、问答等内容的管理。 |  |  |
|  |  | 互动用户管理及用户画像云服务，对参与互动的用户进行用户管理和用户画像，用户数据安全保护，仅提供给电台管理用户。 |  |  |
|  |  | 互动用户UGC素材管理及重用和再编辑云服务，互动过程中用户发来的图片、语音、视频等的剪辑与再利用的相关服务。 |  |  |
|  |  | 可视互动播出系统的广告管理与发布云服务，提供可视互动直播过程中的图文和视频广告的管理与发布的相关服务，包括与互联网上多个广告平台的对接与收益提现的功能。 |  |  |
|  |  | 电台播出节目的伴随图文同步显示云服务，电台播放歌曲时在微信和官网上同步显示唱片封面、歌词、歌手照片，点击可以进入该歌曲的详细页面。 |  |  |
|  |  | 语音识别云服务，对指定的语言类节目的语音部分进行语音识别为文字，文字加上时间偏移存储在收录数据库中，可通过全文检索快速定位收录音频中的内容。含采访机语音文字识别功能 |  |  |
|  |  | 人工剪辑及自动拆条云服务，对收录音频进行人工剪辑以及基于播出时段和音频比对的人工智能拆条服务。 |  |  |
|  |  | 剪辑后音频片段快速分享与发布的云服务 |  |  |
|  |  | 收录音频播放及片段下载到节目制作系统的电脑软件-Cloud Explorer客户端软件，访问云收录音频数据并可选择片段在节目制作中使用。 |  |  |
|  |  | 直播带货商城引流生成 |  |  |
|  |  | 微信语音及电话录音的剪辑及审核发播服务，对微信语音和电话录音进行云存储、片段剪辑、语音识别、审核发播，并在安全播出软件中播出的全流程服务。 |  |  |
| 7 | 可视化播出音频采集及流编码器 | AudioStreamer-CH2，2通道AES/EBU音频信号采集与流编码,音频采集及流编码器，AudioStreamer-CH2，2通道AES/EBU音频信号采集与流编码 | 1 | 台 |
| 五、录制机房系统 |  |  |  |  |
| 1 | 专业录制调音台 | 6个或以上单声道通道 Neutrik话筒XLR Neutrik 1/4英寸插座 通道断点插入端口 超宽增益范围的“DuoPre”话筒线路输入 MusiQ特色3段均衡 4个辅助 静音亮起指示 声像调节 PFL&峰值预警指示灯 ALPS 100mm推子 4个或以上立体声通道，带2段均衡，用于额外音源的输入 立体声返回&播放 所有输入带有电平控制 12段条形电平表 辅助输出1&2带单声道/立体声功能 监听输出部分 Alt立体声输出音源 可配置的USB立体声音频输入/输出 捆绑Cakewalk SONAR X1 LE软件 提供机架耳 | 台 | 1 |
| 2 | 专业录制调音台 | 4个或以上单声道通道 3个或以上立体声通道，带2段均衡，用于额外音源的输入 16个或以上内置延时效果 Neutrik话筒XLR Neutrik 1/4英寸插座 通道断点插入端口 超宽增益范围的“DuoPre”话筒线路输入 MusiQ特色3段均衡 2个或以上推子前辅助发送 1个或以上推子后辅助发送 1个或以上内部效果输入发送 静音亮起指示 声像调节 PFL与峰值预警指示灯 ALPS 100mm推子 立体声返回&播放 所有输入带有电平控制 12段条形电平表 辅助输出1&2带单声道/立体声功能 监听输出部分 Alt立体声输出音源 可配置的USB立体声音频输入/输出 捆绑Cakewalk SONAR X1 LE软件 提供机架耳 | 台 | 1 |
| 3 | 电容话筒 | 可选择频率响应的心型动圈话筒 可在近距离录音室和人声应用中表现柔和饱满的音质 同时屏蔽电磁噪音，广泛用于人声应用 | 个 | 4 |
| 4 | 主持人话筒支架 | 夹持范围：约48毫米。 连接：3针XLR电缆5米。 材料：钢。 负载能力：约0.8公斤。 螺纹接头：3/8“和5/8” 颜色：黑 | 个 | 4 |
| 5 | 耳机分配放大器 | 耳机分配器4通道耳机扩大器 ★ 4路高功率耳机输出 ★ 单声道和立体声操作 ★ 控制室监听输出带有电平和静音控制 ★ “菊花链”连接无穷多4通道耳机扩大器 | 个 | 2 |
| 6 | 耳机 | 佩戴方式：头戴式 功能用途：HiFi耳机，监听耳机，手机耳机，音乐 单元直径：30mm 灵敏度：91dB 耳机线：约3m 频响范围：16-28000Hz 产品阻抗：55欧姆 | 个 | 4 |
| 7 | 监听音箱 | 输入接口：线性输入；供电方式：外接电源；摆放方式：书架式 工作原理：有源音箱；产品类别：监听音箱；声道：2.0；单元尺寸：5寸箱体；材质：木质；扩展功能：其他适用设备：电脑音箱 手机音箱信号传输：有线 | 只 | 2 |
| 8 | 监听音箱 | 音响音箱/集成功放 单只深灰色 输入接口： 线性输入供电方式： 外接电源摆放方式： 书架式 桌面 悬挂式工作原理： 有源音箱产品类别： 监听音箱声道： 2.0单元尺寸： 5寸箱体材质： 金属扩展功能： 其他适用设备： 电脑音箱信号传输： 有线 | 只 | 2 |
| 9 | 录制工作站 | 专业录制一体机 ★1 个 AES 立体声数字输出（XLR），1 个 AES 立体声数字输入（XLR），前面板配置监听耳机（大三芯）。Air5 Xstudio/PowerEditor录制管理软件一套 | 套 | 2 |
| 10 | 录制工作台 | 工作台（根据需方实际需求设计,台板-表面采用的高硬度防火板；主体采用中密度高硬度木板.机架材料选用优质冷轧薄钢板,厚1-2mm.表面处理采用粉末静电喷涂。其它备件-材料选用优质冷轧薄钢板.表面处理采用粉末静电喷涂及电镀工艺。标准件表面镀锌.） | 套 | 3 |
| 六、主控及检测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音频矩阵（进口） | 2k*2k无阻赛交换背板；I/O级支持1500*1500 交换容量； 板载DSP，所有输入输出支持电平调整，PPM彩条输出，信号静音检测，延迟管理；MADI支持44.1到384kHz的采样频率；AES支持44.1到192kHz采样频率； 大容量接口： Hotlink光纤接口，支持128路或以上音频输入输出9个或以上I/O插槽：支持8AES输入输出卡、8路或以上模拟卡、双口MADI卡冗余AOIP（Dante）64路或以上Dante 输入输出 2U 19英寸标注机箱，冗余电源 配置2块 或以上8AES输入输出卡，实现32路或以上AES立体声输入输出；富余4个插槽用于以后扩展 具备 冗余AOIP端口，实现32路或以上立体声输入输出； 具备同轴MADI接口，实现32路或以上立体声输入输出； 具备WordClock、AES11同步输入接口 | 台 | 1 |
| 2 | AES67专业网络音频路由器 | AOIP音频路由器 冗余电源 双AOIP网络接口,冗余热备 四路立体声输入输出（数字模拟可定制）； 前面板具备彩条显示、耳机监听输出；8个监听按键 | 台 | 5 |
| 3 | 数字无源一分二 | 四路数字无源一分二 无源模拟/数字音频分配器，它具有4个独立的分配器，采用专业级模拟和数字音频变压器 失真0.1％@ +3dBU, 50 Hz <1％@ +13dBU, 50 Hz | 台 | 1 |
| 4 | 数字音分 | AES立体声信号一分八，冗余电源，断电直通、音频数据流输出、带网络监控，可以通过面板或网络选择输入输出信号监听、监看 | 台 | 4 |
| 5 | 数字跳线盘 | 32-12A/620A/EIA使用的插孔称为239 插孔或2C 插孔，插塞称为110插塞或3C插塞。在1U 高、19"机柜宽两排配置下，可安装52个MAXI(GPO)插孔或64个SKINNY插孔。 | 个 | 3 |
| 6 | 音频处理器（进口） | FM音频处理器，具备AOIP端口。 2-段 AGC (确保不同类型节目/声音响度一致) 立体声增强器 (6段立体声增强器 + 6段立体声限幅器) 音色效果器 (4段EQ + 低频效果器 + 高频效果器) 6段高保真声音处理引擎 3段限幅器 FM通道处理 (嵌入式导频可额外增加1 dB响度!) - 4段EQ - Bass 削波器 - FM 削波器 - MPX 复合信号削波器 | 台 | 3 |
| 7 | 多选一智能切换器 | AoIP多选一智能切换器 智能网络音频八选一控制系统（AoIP多选一智能切换器） ★采用AOIP网络化技，4路AES3输入(带SRC 采样率转换),1路内部垫乐,4路AOIP网络音频信号输入/输出：1路AES3主输出（掉电直通），1路模拟立体声输出。IBS300 支持手动切换模式、网络切换模式以及智能切换模 式。智能八选1在信号故障时自动执行切换,当故障恢复时, 根据优先级自动回切。IBS300具有噪声检测功能,当正常音频信号停播但仍具有噪声输入的时候,IBS300能够做出正确判断并执行切换操作。★带网络监控，内置音源，断电直通，可以通过面板或网络选择输入输出信号监听、监看及切换。 ★同时提供AOIP接口支持，双AOIP网口接入，支持Dante、AES67、Ravenna等协议,具有主数字、主模拟输入及第三备份信号（数字或模拟），内部包含半导体存储器，在所有输入都没正常信号时可内部补录。配置DSP音频噪声信号检测功能，在纯噪声或信噪比特别低的情况下，也能够可靠地进行智能切换，防止“劣播”情况的发生。 | 台 | 3 |
| 8 | 一播多站 | 专业一播多工作站，采用一体机机箱。 ★4 个 或以上AES 立体声数字输出（XLR），前面板配置 1 个或以上安全 USB 读卡器，前面板配置监听耳机（大三芯）。Air5 onAir 播出软件；本地播备份软件 | 台 | 1 |
| 9 | RadioStreamer网络收音头（含音频流媒体编码器系统软件） | 双路开路接收机（网络版） ★ 两路 FM/AM/SW/LW（调频/中波/短波/长波）全球波段广播信号接收。支持外接天线 ★ 支持自动调谐/手动调谐双重工作模式 ★ 接收信号的强度指示(RSSI),信噪比（SNR）指示。 ★ 支持RDS/RBDS。 ★ 支持线路输入。 ★ 支持流传输计划表（schedule）管理。 ★ 流媒体协议为RTP协议。 ★ 网络流媒体支持64Kbps~192Kbps可调 ★ 内置RTC实时时钟。 ★ 具有NTP网络自动较时功能。 ★ 内置100M网卡和802.11b/g WIFI 无线网卡。 ★ 支持网络方式固件升级。 ★ 支持自动电台搜索及手动输入电台频率。 ★ 内置用户配置界面，用户可通过WEB或设备前面板进行功能自由裁剪配置 ★ OLED液晶用来显示信号强度，频率，本地IP，工作模式等信息。 ★ 内置5W*2立体声喇叭，输出音量可调节。 ★ 前面板布置6.5mm大三芯监听耳机，监听音量可调节。 ★ 具有掉电重启之后，状态自动恢复功能。 | 台 | 2 |
| 10 | 矩阵切换系统 | l路由切换 实现物理音频矩阵、AOIP 网络矩阵的手动、定时切换功能，采用 列表和图形化两种方式显示; | 套 | 1 |
| 11 | 总控基础管理平台系统 | 总控管理基础平台 实现数据管理、端 口管理、路由管理、设备管理、在线管 理、时钟管理、消息管理、第三方产品发现管理等。 | 套 | 1 |
| 12 | 运维辅助 | 监控管理模块(以提供设备管理、人员管理、报修流程、维护记录以及技术资料管理等日常运维辅助管理功能.各个流程都能提供完整的日志查询、统计功能)，停播率统计; | 套 | 1 |
| 13 | 故障溯源平台 | 故障事件溯源故障事件溯源，根据时间点还原现场环境，通过视频和音频等其他方式来了解当时的生产环境。 | 套 | 1 |
| 14 | 机柜图展示模块 | 设备机柜图展示：按照具体的设备机柜布局，需提供具体的设备布置图，且在信号报警的情况下在该图中显示相关故障设备的具体物理位置并用特殊颜色标注提示，含机柜图驱动模块（包括直播机房、主控机房），图形化显示实际的设备机位图， | 套 | 1 |
| 15 | 主控检测软件 | 基于 AOIP 网络矩阵的定时切换模块。 | 套 | 1 |
| 16 | 系统图监测模块 | 提供系统信号路由动态显示 | 套 | 1 |
| 17 | 音频质量监测模块 | 提供系统音频信号幅频等动态显示 | 套 | 1 |
| 18 | 音频比对模块 | 对输出及回采信号提供动态告警 | 套 | 1 |
| 19 | 综合显示模块 | 提供系统音视频的动态显示 | 套 | 1 |
| 20 | 虚拟声卡 | Audinate DVS虚拟声卡+PCI-E网卡 | 套 | 2 |
| 21 | 物理声卡 | Digigram LX-dante 物理Dante声卡 | 个 | 0 |
| 22 | 监听音箱 | 输入接口：线性输入；供电方式：外接电源；摆放方式：书架式 工作原理：有源音箱；产品类别：监听音箱；声道：2.0；单元尺寸：5寸箱体；材质：木质；扩展功能：其他适用设备：电脑音箱 手机音箱信号传输：有线 | 个 | 2 |
| 23 | 跳线 | 数字/模拟跳线 | 根 | 10 |
| 24 | 总控服务器 | 优于或相当于： 服务器 1.7G, 8C/8T, 9.6GT/s , 11M 缓存, 无 Turbo, 无 HT (85W) DDR4-2133/2块8GB RDIMM, 2666MT/s, 单列 /2块300GB 15K RPM SAS 2.5英寸热插拔硬盘镜像, 托架；冗余电源(1+1), 750瓦 | 台 | 1 |
| 25 | 视频编码转换监录服务器 | 优于或相当于： 服务器 3106 1.7G, 8C/8T, 9.6GT/s , 11M 缓存, 无 Turbo, 无 HT (85W) DDR4-2133/2块8GB RDIMM, 2666MT/s, 单列 /2块300GB 15K RPM SAS 2.5英寸热插拔硬盘+4T数据盘*2镜像, 托架；冗余电源(1+1), 750瓦，含直播设备直播站录屏及信号采集转换1路或以上HDMI/VGA高清视频输入/支持最高200W像素实时编码转换H.264 6701HFH*6 | 台 | 1 |
| 26 | 服务器切换设备KVM | 切换器 接口数 8 输入接口 PS2/USB双界面转换模组 输出接口 PS2/USB双界面转换模组 支持分辨率 1280×1024 切换方式 面板按钮，OSD，键盘热键 | 台 | 1 |
| 27 | 控制、监测计算机 | ≥英特尔酷睿i7高性能商用办公台式电脑整机(i7-9700 16G 256GSSD 2T 2G)23.6英寸显示器/正版windwos操作系统 | 台 | 6 |
| 28 | 多头显卡 | 四头显卡 ≥2GB 4K*4屏输出广告会议投影专业多屏拼接低功耗显卡 ≥2GB | 块 | 2 |
| 29 | 直播间交换机 | 交换机 8口千兆光 2 SFP 全千兆网管接入交换机 | 个 | 4 |
| 30 | IP交换机 | 48口千兆交换机，48个10/100/ 1000Base-T自适应以太网端口；4个千兆SFP口，交换容量（全双工） 336Gbps/3.36Tbps | 个 | 1 |
| 31 | AOIP交换机 | 48口千兆交换机，48个10/100/ 1000Base-T自适应以太网端口；4个千兆SFP口，交换容量（全双工） 336Gbps/3.36Tbps | 个 | 2 |
| 32 | GPS母钟 | GPS母钟 | 台 | 1 |
| 33 | 时码分配器 | 时码分配器 | 台 | 1 |
| 34 | 显示子钟兼宣传推广屏 | 32英寸壁挂广告机（时钟数字标牌显示器） | 台 | 10 |
| 35 | 液晶拼接屏 | 55寸4k液晶电视 | 块 | 8 |
| 36 | 42U标准工艺机柜 | 42U标准工艺机柜（约1米深） | 个 | 5 |
| 37 | AES/IP光端机 | 单模单纤传输4路或以上AES数字音频信号+1路1000M IP；双电源 | 对 | 1 |
| 38 | 卫星锅 | 2.4米（±5cm)C波段天线 | 面 | 1 |
| 39 | 高频头 | C波段高频头8515/4085A | 支 | 2 |
| 40 | 大小解密卡 | 大小解密卡 | 张 | 2 |
| 41 | C波段双极化馈源 | C波段双极化馈源 | 支 | 1 |
| 42 | 天线基础 | 定做（水泥浇筑，基座固定） | 项 | 1 |
| 43 | 卫星锅项目 | 卫星锅项目 (含信号线1批，功分器＊3) | 项 | 1 |
| 44 | 多路音频解码器 | 支持一路或以上ASI信号或者是一路或以上IP信号输入，通过AVS+/H.264/MPEG-2解码输出2路或以上模拟立体声和8路或以上数字AES/EBU数字音频信号，双电源 | 台 | 2 |
| 45 | 高清卫星接收机 | 支持一路或以上DVS-S/S2信号输入，通过AVS+/H.264/MPEG-2解码输出一路或以上模拟立体和一路或以上数字AES/EBU音频信号，并且支持一路或以上ASI信号和一路或以上IP信号输出，（选择复用功能把其它8路或以上电台信号打包输出） | 台 | 3 |
| 46 | 多路或以上音频解码器 | 支持一路或以上ASI信号或者是一路或以上IP信号输入，通过AVS+/H.264/MPEG-2解码输出8路或以上模拟立体声和8路或以上数字AES/EBU数字音频信号，双电源 | 台 | 1 |
| 47 | 音频电缆1 | 8芯音频电缆 200米/卷 | 卷 | 1 |
| 48 | 音频电缆2 | 数字音频线 200米/卷 | 卷 | 12 |
| 49 | 音频电缆3 | 模拟音频线 200米/卷 | 卷 | 6 |
| 50 | 六类网线 | 六类网线 305米/卷 | 卷 | 12 |
| 七、发射机房远程监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 播出设备监控 | 6台调频发射机远程监控：监看发射机运行参数、控制开关机、主备机倒换。含综合运维、监控配置管理、发射机信号监控、画面显示及监控报警、机房动环监测（外电、UPS电源监控报警/机房温湿度监控报警/空调控制）、8通道高清视频远程监控（含在总控系统功能内统一解决））、多接口采集监测（含在总控系统功能内统一解决）、多通道AM/FM广播监测卡（含在总控系统功能内统一解决）、音频比对系统（含在总控系统功能内统一解决） | 项 | 1 |
| 2 | 综合运维 | 值班抄表 | 项 | 1 |
| 3 | 监控配置管理 | 前端配置 | 项 | 1 |
| 4 |  | 门限开关配置 |  | 1 |
| 5 |  | 运行图管理 |  | 1 |
| 6 |  | 用户统一管理 |  | 1 |
| 7 | 发射机监控主机 | 多接口采集监测终端（含在总控系统功能内统一解决） | 项 | 1 |
| 8 | 监测板卡 | 多通道AM/FM广播监测卡（含在总控系统功能内统一解决） | 项 | 1 |
| 9 | 画面显示及监测报警系统 | 多画面显示及报警（含在总控系统功能内统一解决） | 项 | 1 |
|  |  | 音频比对系统（含在总控系统功能内统一解决） | 项 | 1 |
| 10 | 机房动环监控 | 外电、UPS电源监控报警/机房温湿度监控报警/空调控制/（含在总控系统功能内统一解决） | 项 | 1 |
| 11 | 机房视频监控 | 8通道高清视频远程监控（含在总控系统功能内统一解决） | 项 | 1 |
| 12 | 附件 | R1000TC 音箱 | 项 | 1 |
|  |  | 客户端电脑 |  | 2 |
|  |  | 键盘、鼠标、显示器 |  | 2 |
|  |  | 全频段天线 |  | 1 |
|  |  | 24口交换机 |  | 1 |
| 八、工作站服务器等其他设备 |  |  |  |  |
| 1 | 音频服务器支撑平台 | 播出系统音频服务支撑平台，支持用户数据库智能管理，★包含服务器端数据库(不含数据库平台软件)，能与原系统无缝兼容。 H3CR4900 G3 2U机架式服务器（8SFF）/2个8核至强 Silver 4110 2.1GHZ CPU/32GB（2*16G） DDR4 内存/1个4*1GbE（RJ45）mLOM网络模块/12Gb 2端口SAS HBA卡(支持8个SAS口，支持0/1/10)/2块 300GB 2.5" SAS硬盘, 4TB SATA*2，10krpm/1个PCIe Riser卡（UN-RS-3*FHHL-R4900，3个PCI-e 3.0 8X插槽）/2个550W 热插拔冗余电源。 标配滑动式BB机柜导轨及CMA高质量机柜理线架；Microsoft® Windows Server® 2008 x64 R2 SP1 简体中文标准版；Microsoft® SQL Server 2012 标准版；★Infomedia Air播出系统音频服务平台 | 台 | 2 |
| 2 | 音频服务管理模块 | ★服务器管理平台，支持服务器与工作站软件的统一集中管理，采用服务容器池管理，对各服务进行统一的配置、管理、日志查询等服务。AIR2000系统及授权，1通道，40用户授权（包含1套SysInfo，UserManager，Template软件） | 套 | 1 |
| 3 | 播出系统引擎 | ★播出系统服务引擎，具有美观简单的操作界面方便主持人上手，方便技术人员安装维护；支持节目的多库多属性管理(支持对播出数据库系统、录制数据库的有效管理) | 套 | 2 |
| 4 | 域控服务管理系统 | 域控 应用服务器软件标准版,运行在应用服务器上的Web服务组件。WebServices Standard、FormatRadio H3CR4900 G3 2U机架式服务器（8SFF）/2个8核至强 Silver 4110 2.1GHZ CPU/32GB（2*16G） DDR4 内存/1个4*1GbE（RJ45）mLOM网络模块/12Gb 2端口SAS HBA卡(支持8个SAS口，支持0/1/10)/2块 300GB 2.5" SAS硬盘, 4TB SATA *2，10krpm/1个PCIe Riser卡（UN-RS-3*FHHL-R4900，3个PCI-e 3.0 8X插槽）/2个550W 热插拔冗余电源。Microsoft® Windows Server® 2008 x64 R2 SP1 简体中文标准版 | 台 | 2 |
| 5 | 网闸 | 网闸 ★兼容现有播出的数据安全传输网闸，包含两个网口，分别连接内网和外网；实现内外网隔离 ★ 支持WAVE、MPEG 1 Layer II和Layer III音频格式数据通过； ★ 对音频数据进行逐帧检查过滤； ★ 支持对TCP/IP协议族中的一些重要协议的有限制支持，并对通过数据进行严格过滤，如FTP、HTTP、UDP等； ★ 3U设备，前面板带数据传输支持灯； | 台 | 1 |
| 6 | 核心交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口,应用层级 三层，交流供电 背板带宽 336Gbps 包转发率 132Mpps 工作温度：0-45℃ 工作湿度：5%-95%（非凝结） | 台 | 2 |
| 7 | 工作站系统服务器切换器KVM | 切换器将17英寸LCD液晶显示器、键盘及鼠标触控板整合于一个1U的抽拉式控制端模块内，可大幅节省机架空间 开关重置：1 x 半嵌式按钮；电源：1 x 翘板开关； 固件更新：1 x 滑动开关；LCD 调整：4 x 按键； LCD 开/关：1 x LED 按键(橘)； 连接端口选择：2 x 按键； 机台选择：2 x 按键； LED 指示灯：上线：8；连接端口号：2 x 7 节 LED 显示；机台编号：2 x 7 节 LED 显示 | 台 | 1 |
| 8 | 节目编排管理工作站 | 广播节目编排剪辑管理站，对节目、标头、Cart等进行管理。对板块、栏目进行管理，根据权限许可对节目、标头、Cart等的增加、修改、查询和删除。结合播放模块，对数据库任意音频进行审听播放。并可以检查音频质量。，立卧可转换机箱，优于或相当于英特尔酷睿i7高性能商用办公台式电脑整机(i7-9700 16G 256GSSD 2T 2G 三年服务) 23.6英寸显示器/正版windwos操作系统, ;windows旗舰版（64位）;软件模块由Air2000音频管理软件、iScheduler智能编排模块、iLibrary资料管理软件模块等组成 | 台 | 2 |
| 9 | 慢录站 | ★支持4个或以上频道慢录存储需求。可以用来对电台的节目信号进行长时间记录，也可以用来对各种不同的声音源进行自动录音记录，AudioLogger允许用户按周一到周日任意设定各个通道在哪些时段记录，可为每个时段定义录音的比特率，高比特率的录音可以直接用于再编辑和重新播出或者报奖。采用MPEG编码，符合广播业界标准，所记录的声音可以用于再编辑和播出（根据比特率的不同声音质量有所不同）。AudioLogger也支持WMA格式录音，以更低的比特率用于网上直播和记忆播出；录音有实时波形显示； 对于安装了慢录审听软件各管理站可根据时间进行检索、审听。Air2000 超长时间监录软件。立卧可转换机箱，商用办公台式电脑整机(优于或相当于i7-9700 16G 256GSSD 4T 2G 3年服务)23.6英寸显示器/正版windwos操作系统；RME24慢录专业卡支持4路或以上数字立体声慢录；PS2 Keyboard/PS2 Optical Mouse；windows旗舰版（64位），Air2000 AudioLogger慢录系统慢录软件 | 台 | 1 |
| 10 | 采访机 | 采访机硬件，内置PAW音频编辑器软件V1.0v 支持SDHC，SD，Mini SD（适配器），micro SD（适配器），最大32GB 录音时间 PCM格式58-383分钟（2GB），117-767分钟（4GB），234-1534分钟（8GB），470-3069分钟（16GB），939-6139分钟（32GB） MP2，MP3格式846-8461分钟（2GB），1692-16922分钟（4GB），3384-33844分钟（8GB），6768-67689分钟（16GB），13537-135379分钟（32GB） 录音功能 支持WAV（96KHz-24bit），PCM格式 录音采样率44KHz，48KHz，96KHz 播放性能 支持MP2，MP3，PCM格式 频率范围 20-40000Hz 信噪比 94dB 传输接口 USB2.0，miniUSB，LINE IN，MIC IN纠错 电池类型 2*AA电池 供电时间 录音大于10小时 外形设计 机身铝合金全金属构造纠错 外形尺寸 107*62.6*22mm（±1mm） | 台 | 2 |

- 高清演播室

1、梧州市广播电视台高清演播室全台共用系统

| 序号 | 名称 | 货物规格及描述 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、全台同步系统 |  |  |  |  |
| 1 | 进口视频同步系统设备（进口） | 高清同步机 主控同步/主控时钟基准发生器基本单元 包括： Genlock 输入及环路或以上直传输出, 至少3 个模拟复合黑或HD 三电平同步输出, LTC 输入/输出(4 出或1 进3 出), 48 kHz 字时钟输出；通用接口, 10/100/1000 以太网接口, 支持Web UI, 支持SNMP。 | 1 | 台 |
|  |  | 增加第二个可热插拔的冗余(备用)电源 | 1 | 块 |
|  |  | 增加两路或以上模拟同步输出或三电平同步输出 | 1 | 块 |
|  |  | 增加两套独立的3G/HD/SD-SDI 测试和测试/黑场信号发生输出(包括嵌入式杜比E 音频测试信号) | 1 | 块 |
| 2 | 进口视频同步系统设备（进口） | ECO（自动切换）基本单元 | 1 | 台 |
|  |  | 至少增加 3 x 50 MHz 电子快速开关通道（黑场色同步、HD 三电平同步、AES/DARS 和字时钟） | 1 | 项 |
|  |  | 增加第二个可热插拔的冗余(备份)电源和第二条电源线 | 1 | 块 |
| 同步分配： |  |  |  |  |
| 1 | 进口视频同步系统设备（进口） | 3RU模块机箱，带风扇及双电源，至少20个单宽插槽，带标准控制卡及冗余以太网控制接口(播总控x2) | 1 | 台 |
| 2 | 进口视频同步系统设备（进口） | 模拟视频分配板，带均衡（播总控x12、新闻演播室x4、制作演播室x2、融媒体x4）。 | 12 | 块 |
|  | 进口视频同步系统设备（进口） | 双宽后接口板，1分8带环通输出 | 12 | 个 |
| 二、全台通话系统 |  |  |  |  |
| 通话矩阵： |  |  |  |  |
| 1 | 音频系统设备（进口） | HX-Delta通话矩阵机箱，3RU高，双冗余CPU's，双冗余电源 | 1 | 台 |
| 2 | 音频系统设备（进口） | 16端口矩阵通话板卡 | 2 | 张 |
| 3 | 音频系统设备（进口） | 通话矩阵配置软件 | 1 | 项 |
| 通话面板： |  |  |  |  |
| 1 | 音频系统设备（进口） | 24键通话面板(总控) | 1 | 台 |
| 2 | 音频系统设备（进口） | 12键通话面板(演播室x2) | 2 | 台 |
| 3 | 音频系统设备（进口） | 340mm鹅颈话筒 | 3 | 根 |
| 4 | 音频系统设备（进口） | 单耳耳麦 | 3 | 副 |
| 演播室通话： |  |  |  |  |
| 1 | 音频系统设备（进口 | 两通道通话主站 | 1 | 台 |
| 2 | 音频系统设备（进口） | 18英寸鹅颈话筒 | 1 | 根 |
| 3 | 音频系统设备（进口） | 四线接口单元 | 1 | 台 |
| 3 |  | 两线四线摄像机通话接口单元 | 1 | 台 |
| 4 | 音频系统设备（进口 | 主持人用无线IFB发射站 | 1 | 台 |
| 5 |  | 主持人用无线IFB接收腰包 | 4 | 个 |
| 6 | 音频系统设备（进口） | 入耳式耳机 | 4 | 副 |
| 三、全台时钟系统 |  |  |  |  |
| 卫星校时钟： |  |  |  |  |
| 1 | 卫星校时钟 | GPS母钟，接受GPS信号，内置高稳晶振，显示年月日星期时分秒,输出2路或以上232、4路或以上485、1路或以上EBU、1路或以上SZ、1路或以上1PPS,1路或以上报时输出。切换按键，带时区调整，具有延时调整功能，高亮多字符液晶显示是否锁定卫星以及锁定卫星数量，未锁定卫星之前秒脉冲指示灯常亮，锁定后指示灯闪烁。1U机架式 | 1 | 台 |
| 时码分配、转换器： |  |  |  |  |
| 1 | 时码分配器 | EBU时码分配器 | 1 | 台 |
| 2 |  | 时码转换器(EBU-RS485/RS232） | 1 | 台 |
| 3 |  | RS485时码分配器 | 2 | 台 |
| 4 |  | 232时码分配器 | 1 | 台 |
| 倒计时控制器： |  |  |  |  |
| 1 | 控制器 | 倒计时控制器(新闻演播室x1) | 1 | 台 |
| 显示单元： |  |  |  |  |
| 1 | 开播子钟 | 5寸单联开播子钟系列(新闻演播室x1) | 1 | 台 |
| 2 | 标准子钟 | 5寸单联标准子钟系列(新闻演播室x1) | 1 | 台 |
| 3 | 倒计子钟 | 5寸单联倒计子钟系列(新闻演播室x1) | 1 | 台 |
| 4 | 日历子钟 | 3+5双联日历子钟系列(时政演播室x1、融媒体中心x1) | 2 | 台 |
| 5 | 倒计子钟 | 3/4/3三联倒计子钟(新闻演播厅x1) | 1 | 台 |
| 四、片头制作 |  |  |  |  |
| 1 | 片头制作 | 自办栏目片头/约15秒 | 6 | 个 |

- 2、130平方米融媒体新闻演播室

| 序号 | 名称 | 货物规格及描述 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、广播级高清演播室摄像机系统 |  |  |  |  |
| 广播级高清演播室摄像机系统 |  |  |  |  |
| 1 | 进口高清摄像机系统（进口） 核心产品 | 摄像机 优于或相当于：16bit 220万像素高清便携式演播室摄像机，3片2/3英寸CCD成像单元，B4镜头卡口，有效像素1920x1080，水平清晰度1000电视线，Lemo连接器 | 3 | 套 |
| 2 | 进口高清摄像机系统（进口） | 寻像器 全高清7英寸彩色液晶寻像器，带演播室短遮光罩 | 3 | 套 |
| 3 | 进口高清摄像机系统（进口） | 三脚架适配器 | 3 | 块 |
| 4 | 进口高清摄像机系统（进口） | 控制单元 优于或相当于：摄像机控制单元，19英寸2RU高，4路或以上HD/SD-SDI输出，4路或以上HD/SD-SDI返送输入 | 3 | 台 |
| 5 | 进口高清摄像机系统（进口） | 摄像机遥控面板 | 3 | 台 |
|  |  | 连接电缆 遥控面板连接电缆不少于10米 | 3 | 根 |
| 6 | 进口高清摄像机系统（进口） | 耳机 全包抗噪型单耳通话耳机 | 3 | 副 |
| 广播级高清摄像机镜头 |  |  |  |  |
| 1 | 进口高清镜头（进口） | 镜头 优于或相当于： 广播级高清17倍标准镜头，2/3英寸，全伺服 | 2 | 只 |
|  |  | UV镜 优于或相当于： UV镜 82mm | 2 | 片 |
| 2 |  | 镜头 优于或相当于： 广播级高清12倍广角镜头，2/3英寸，全伺服 | 1 | 只 |
|  |  | UV镜 优于或相当于： UV镜 127mm | 1 | 片 |
| 3 |  | 控制器，全伺服控制器 | 2 | 套 |
| 摄像机承托设备 |  |  |  |  |
| 1 | 承托设备 | 优于或相当于：7105H云台,100mm球碗,标准承重25ＫＧ，水平垂直各5档，动态平衡9档，EP-880S气压升降式脚架,安装简单，升降台最大工作高度：180CM,最低工作高度：95CM，标配的气筒可根据摄像机及附件的重量来调整空气压力值，可支撑动态摄像机和提词器。三脚支撑系统可避免支撑部位突然下落的隐患。脚轮EI-7007，具有滑轮定位系统和电缆保护框，可实现轨迹锁定功能，双手柄。 | 2 | 套 |
| 二、高清多格式切换台 |  |  |  |  |
| 1 | 切换台（进口） | 优于或相当于：2M/E高清切换台，32路或以上输入，16路或以上输出，每级M/E两路或以上全功能键，每级M/E两个2.5D DVE，内置8通道帧存，帧存容量1000帧，内置2通道多画面输出，输出可选4/10/16画面，内置色彩校正功能，内置AUX MIX功能，4RU高 | 1 | 台 |
|  |  | 优于或相当于：2M/E 24键带OLED源名显示直切面板 | 1 | 台 |
|  |  | 触摸屏菜单面板 | 1 | 台 |
| 三、高清矩阵系统 |  |  |  |  |
| 高清视频矩阵 |  |  |  |  |
| 1 | 高清视频矩阵 | 优于或相当于： 64x64高清视频矩阵，带时钟重整，7RU机箱，双电源 | 1 | 台 |
| 2 |  | 全功能X-Y遥控面板 | 2 | 台 |
| 3 |  | 单母线面板 | 2 | 台 |
| 四、高清录放设备 |  |  |  |  |
| 高清固态硬盘录像机 |  |  |  |  |
| 1 | 录像机 | 机架式固态硬盘录像机 | 1 | 台 |
|  | 硬盘 | 不少于500GB SSD固态硬盘 SATA3.0接口 | 2 | 块 |
| 五、图文系统 |  |  |  |  |
| 演播室大屏包装系统 |  |  |  |  |
| 1 | 演播室可视化智能显示调度管理系统 | 演播室可视化智能显示调度管理系统工作站 含中央智能显控系统软件 | 1 | 套 |
| 2 | 超高分辨率大屏幕显示包装系统 | 超高分辨率大屏幕包装显示系统工作站 2-4路或以上HD/SD-SDI视频输入 不少于四路或以上DVI信号输出 含三维图形创作软件 含实时图文播控软件 | 1 | 套 |
| 3 | 智能视景播出系统 | 智能视景播出系统工作站 含视频图文播控软件 | 1 | 套 |
| 演播室在线包装系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高标清三维图文在线包装系统 | 高标清三维图文在线包装系统工作站 双路或以上HD-SDI视频输入 双路或以上HD-SDI视频输出 含三维图形创作软件 含实时图文播控软件 | 1 | 套 |
| 演播室虚拟系统 |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟现实演播系统(机器人摇臂) | 虚拟现实演播系统工作站 不少于四路或以上HD-SDI视频输入 不少于三路或以上HD-SDI视频输出 含三维图形创作软件 含虚拟图文播控软件 | 1 | 套 |
|  | 3米机器人自动跟踪摇臂 核心产品 | 优于或相当于： 智能自动虚拟跟踪机器人摄像摇臂 （总长：约3.40m)，包括：云台节（云台连接架，内置电控盒）/回转节（可移动锁紧装置）/配重节（高强度航空铝制臂身）/L型虚拟跟踪云台（马达，减速机，编码器，摄像机托架）/U型专利智能回转机构（智能回转机构，传感器，5英寸人机互动显示屏）/全套电控及虚拟跟踪系统（云台控制系统，回转控制系统，虚拟数据系统，自动记忆跟踪系统，可实现程序化自动拍摄）/数据连接线（水平俯仰编码器数据线，云台电机线，供电线，电源线）/全伺服镜头线（佳能或富士能） 配重杆及平衡缆/航空铝制支撑立柱/可转向四轮底盘车（带支撑地脚）/工具包及附件 长桶携带箱（带轮）2只/铝合金携带箱/包胶配重，60千克/操控面板（远程遥控拍摄模式/程序化自动拍摄模式）工控面板含左右手操控摇杆，镜头控制，触屏面板，软件构成 主线缆（用于操作面板与摇臂连接控制线）/技术服务 现场安装调试及培训（3天） | 1 | 套 |
| 数据智能采集管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能信息采集、审核系统 | 智能信息采集、审核系统工作站 含资讯管理及应用软件 | 1 | 套 |
| 演播室存储系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络图文资源管理、数据采集管理系统 | 资源平台&数据中心服务器 含数据管理及应用软件 含资源管理及应用软件 | 1 | 套 |
| 演播室外围设备 |  |  |  |  |
| 1 | 延时器 | 音频延时器 | 1 | 套 |
| 2 | KVM切换器 | 4口KVM切换器（DVI接口） | 1 | 台 |
| 4 | 延长器 | KVM延长器（DVI接口） | 3 | 台 |
| 5 | 光纤传输 | HDMI光纤传输(约50米) | 4 | 根 |
| 6 | 交换机 | 不少于24口网络交换机 | 1 | 台 |
| 7 | 辅材 | 根据系统需求配置转接头、网线、DVI线、VGA线等辅材 | 1 | 项 |
| 提词器 |  |  |  |  |
| 1 | 提词器 | 19英寸演播室用双机位提词器，含有线及无线手柄 | 1 | 套 |
| 六、显示系统 |  |  |  |  |
| 台面监视器 |  |  |  |  |
| 1 | 监视器 | 优于或相当于： 24英寸广播级高清监视器，分辨率1920x1080，带2路或以上SDI输入 | 1 | 台 |
| 2 | 摄像头 | 监控摄像头至少2台，POE供电，不少于2TB硬盘存储 | 1 | 套 |
| 导播电视墙用多画面分割器 |  |  |  |  |
| 1 | 多画面分割器 | 优于或相当于： 8路或以上SD-SDI/HD-SDI输出，2路或以上HDMI输出，2路或以上SDI输出，10画面监看 支持音柱显示以及UMD显示。 支持视频静帧，黑场，信号丢失检测 支持音频静音，超标等检测。 任意一路输入图像可放大至满屏。 可自定义编辑通道的边框颜色，或者取消显示边框。 通过对视频先进的去隔行滤波功能输出高质量的视频图像 | 2 | 块 |
| 2 | 机箱 | 优于或相当于：标准19英寸机架安装，2U高度机箱，12个槽位，双电源。 | 1 | 台 |
| 现场返看 |  |  |  |  |
| 1 | 平板电视 | 优于或相当于：50英寸智能4K超高清液晶平板电视 | 1 | 台 |
|  | 支持架 | 定制高位或低位返看电视支持架，可移动 | 1 | 套 |
|  | 处理器 | 优于或相当于：返送信号处理器，3G/HD/SD/HDMI多格式双向互转器,1路或以上SDI输入,1路或以上HDMI输出,1路或以上HDMI输入,1路或以上SDI输出,支持视频图像水平翻转功能； | 1 | 个 |
| 七、周边设备 |  |  |  |  |
| 周边模块 |  |  |  |  |
| 1 | 机箱 | 优于或相当于：3RU模块机箱，带风扇及双电源，20个单宽插槽，带标准控制卡及冗余以太网控制接口 | 2 | 台 |
| 2 | 分配器 | 优于或相当于：3G/高标清视频分配板，支持时钟再生 | 10 | 块 |
|  |  | 优于或相当于：单宽后接口板，1分7 | 8 | 个 |
|  |  | 优于或相当于：单宽后接口板，1分7带断电旁通输出 | 2 | 个 |
| 3 | 分配器 | 优于或相当于：双通道3G/高标清视频分配板，支持时钟再生 | 2 | 块 |
|  |  | 优于或相当于：单宽后接口板，2分10，DIN | 2 | 个 |
| 4 | 解嵌器 | 优于或相当于：3G/HD/SD视频、8路或以上AES/EBU数字音频解嵌板 | 1 | 块 |
|  |  | 优于或相当于：单宽后接口板，110欧姆AES/EBU输出 | 1 | 个 |
| 5 | 切换器 | 优于或相当于：高标清3选1净切换板，支持AFD处理 | 2 | 块 |
|  |  | 净切换选件 | 2 | 项 |
|  |  | 优于或相当于：双宽后接口板，带断电旁通功能，2路或以上PGM输入，1路或以上AUX输入，1路或以上PGM输出，3路或以上PVW输出 | 2 | 个 |
| 6 | 加嵌器 | 优于或相当于：3G/HD/SD视频、8路或以上AES/EBU数字音频嵌入板 | 2 | 块 |
|  |  | 优于或相当于：单宽后接口板，110欧姆AES/EBU输入，2路或以上加嵌输出 | 2 | 个 |
| 7 | 分配器 | 模拟音频分配板 | 2 | 块 |
|  |  | 优于或相当于：单宽后接口板，1分8或2分4 | 2 | 个 |
| 8 | 分配器 | 数字音频分配板 | 1 | 块 |
|  |  | 优于或相当于：单宽后接口板，1分7，110欧平衡方式 | 1 | 个 |
| 9 | 同步器 | 同步输入板 | 2 | 块 |
|  |  | 单宽后接口板 | 2 | 个 |
| 10 | 遥控面板 | 3选1切换开关遥控面板 | 1 | 台 |
| 外来信号处理帧同步一体机 |  |  |  |  |
| 1 | 转换器 | 优于或相当于：支持SDI、HDMI、CVBS信号之间互转，内置去隔行转换，支持快速运动图像检测，运动图像边界保持，3D图像降噪；内置WEB-server，可以通过网页快速的修改图像参数，可以将输入图像的局部放大至全屏幕。可以进行色度，亮度，阿尔法色彩校正，降噪等处理；双电源供电。 | 1 | 台 |
| 扫描变换器 |  |  |  |  |
| 1 | 双路或以上互转器 | 优于或相当于： 支持两路或以上HDMI输入，两路或以上HDSDI输出。自动侦测输入设备的分辨率和刷新率，支持通用的电脑信号自适应检测，最高可支持到1920*1080 60P； 支持2路或以上SD/HD/3G-SDI信号输入，两路或以上HDMI输出，最高可支持到1920*1080 60P；支持SDI信号掉电直通功能，有效保护广播级应用场景。 | 1 | 台 |
| 系统调试管理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 48口三层网管千兆交换机，优于或相当于：不少于48个10/100/1000Base-T自适应以太网口，不少于4个千兆 SFP端口；交换容量不少于336G，包转发率不少于87Mpps | 1 | 台 |
| 八、音频系统 |  |  |  |  |
| 数字调音台 |  |  |  |  |
| 1 | 音频系统设备（进口） | 16推子数字调音台，优于或相当于：16路或以上MIC输入，8路或以上线路输入，16路或以上线路输出，1路或以上AES/EBU数字音频输入，1路或以上AES/EBU数字音频输出，2个扩展插槽，含表桥 | 1 | 台 |
|  |  | 优于或相当于：4路或以上AES输入/输出卡（PSI/ESI) | 1 | 块 |
| 监听设备 |  |  |  |  |
| 1 | 音箱 | 8寸有源监听音箱 | 2 | 支 |
| 2 | 耳机 | 专业监听耳机 | 1 | 副 |
| 3 | 音频系统设备（进口） | 12G-SDI嵌入音频监听仪 | 1 | 台 |
| 话筒 |  |  |  |  |
| 1 | 话筒 | 主持人心形指向电容录音话筒，话筒桌面支架，海绵防风网 | 2 | 只 |
| 2 | 话筒套装 | 全指向领夹无线话筒套装 | 2 | 套 |
| 九、Tally系统 |  |  |  |  |
| TALLY/UMD控制器 |  |  |  |  |
| 1 | 控制器 | TALLY控制器，动态源名跟随 | 1 | 台 |
| 十、演播室智能化管理系统 |  |  |  |  |
| 多景区演播室自动化控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 终端工作站 | 优于或相当于： CPU:英特尔i5处理器 内存：≥8G 硬盘：≥1T 操作系统：windows10 64位专业版； | 1 | 套 |
| 2 | 综合服务器 | 优于或相当于： CPU:英特尔i5处理器 内存：≥8G 硬盘：≥1硬盘 操作系统：windows10 64位专业版； | 1 | 套 |
| 3 | 移动控制平台（平板电脑） | 用于安装移动控制软件，实现对设备的移动控制 系统 ：win10 用于安装移动控制模块 | 1 | 套 |
| 4 | 汇聚分析服务 | 负责将采集服务推送过来的信息，进行分析整合，记录数据库，智能判断故障原因 ，定位故障点、提供故障处理依据和策略，过滤无效重复告警、将整理后的信息，推送给终端软件，接受处理客户端发送的控制命令，根据相应的命令格式对指定的设备进行单一或特定和组合的控制 | 1 | 套 |
| 5 | 综合终端软件平台 | 资产管理模块 提供设备资产的配件更换、日常维护、报废的提醒和记录的功能 提供搜索、导出和打印的功能 设备管理模块 定义系统中可监控的所有设备，包括检测协议和控制协议的设定，服务程序收到客户端程序发送的控制命令后根据相应协议对设备发出控制命令，完成设备参数的控制。 操作界面 人性化的界面布局，设备级、信号级、流程、动环状态展示一目了然。只需一个技术工作人员利用利用终端软件就能实时掌握整个演播室播出环境的运行情况，从而达到了提高工作人员设备管理水平、节约人力成本、提高工作效率 展示管理以下功能： 1 拓扑图展现 2 设备状态实时展示模块 3 设备参数控制模块 客户端清晰展现出所有监控的设备，点击相应节点，直接进入设备参数控制界面，轻松实现设备参数的单点和组合控制功能，实时生效。 4预警展示模块 | 1 | 套 |
| 6 | 切换台控制功能模块 | 对切换台可实现不同母线上的PGM、PVW信号的实时切换控制及CUT、上下键控制等功能； | 1 | 套 |
| 7 | 摄像机器人控制功能模块 | 通过控制电动摇臂系统系统控制摄像机的走位、移动轨迹、推拉摇移等动作； 实现对摄像机的变焦、聚焦、光圈控制； 对摄像系统的场景模板调用，实现丰富的镜头语言。 | 1 | 套 |
| 8 | 调音台软件模块 | 设备支持监控协议的情况下 实现对调音台的监测与控制，通过HONG-CONTROL可以对调音台进行一键式的模版调用与控制（如调音台Fader控制、层控制、声像控制等）。一键即可实现调音台的场景(cue)设置。 | 1 | 套 |
| 9 | 周边设备监控软件模块 | 设备支持监控协议(snmp)的情况下： 模块可实现以下功能： 对周边机箱信息的监测；机箱状态的监测：机箱板卡在线离线状态的预警 | 1 | 套 |
| 10 | 一键化调用模块 | 一键化恢复可控设备的所有预设工作状态，达到快速调试设备、缩短播前准备时间 设备开放控制协议情况下实现切换台与矩阵的联动控制、主备调音台的联动控制及音视频的联动 | 1 | 套 |
| 11 | 字幕包装系统控制模块 | 图文包装系统需开放控制接口，在开放控制接口下实现对字幕、在线包装等系统的模板的播出控制，与其它设备跟随联动控制，组成节目模板 | 1 | 套 |
| 12 | 节目场景编辑制作模块 | 根据节目需求编辑不同的节目模板，节目模板支持在线、离线编辑，如灯光场景模板编辑，并可实现时间轴驱动的形式进行调用，手动与自动调用节目场景可以一键切换 | 1 | 套 |
| 13 | 移动控制软件平台 | 通过平板电脑实现对灯光、调音台、包装、矩阵等所有可控设备的无线移动控制及调用功能；可自定义移动软遥控面板，面板按键功能可以根据实际需求灵活定义控制功能。 | 1 | 套 |
| 14 | 节目半自动化、自动化制作模块 | 通过独立编单功能或根据节目需求将读取文稿系统串联单添加到本地二次编辑生成节目自动化播出单，通过手动或时间轴方式驱动方式控制切换台矩阵及制作的设备节目模板调音台场景模板、灯光灯光场景模板、字幕包装模板（字幕包装系统厂家需开放控制接口，以对模板进行控制）、视频服务器等设备按照逻辑关系自动进行工作，完成节目的半自动化、自动化录制 | 1 | 套 |
| 15 | 平台服务接口模块 | 根据节目需求可与演播室系统、文稿系统(通过如MOS接口获取串联单)对接，并具有开放的接入接口，实时接收其它平台的数据，并实时向开放接口的平台发送数据。 | 1 | 套 |
| 16 | 综合预警平台 | 根据系统设计原则对系统进行定制化的拓扑图绘制，可自定义机房机柜图和演播室的信号流程图，全图形化展示界面；机柜图实时展示演播室内设备位置及状态；信号流程图实时直观展示当前节目制作时信号链路；根据该拓扑图可以判断问题设备所处的位置，使用户方便清晰的了解系统问题点，直接处理问题点设备，并进行相关设置。 设备支持并开放监控协议(snmp)的情况下： 可实现对设备如周边机箱及板卡等设备的工作状态的实时展现路由设备交叉点的路由基本跟踪等功能及温湿度监测等，报警日志查询功能、语音播报功能等 | 1 | 套 |
| 17 | AI动作捕捉基础模块 | 预留AI接入控制接口，含基本动作深度学习模型，实时定位人体位置，及基本的行为分析功能，可满足节目日常制作需求，通过内部接口方式，分析人体位置动作，根据相应信息触发制作好的节目场景进行节目录制 | 1 | 套 |
| 18 | 温湿动环监测软件模块 | 利用温湿度传感器实现对演播室机房温湿度等的实时监测监测 | 1 | 套 |
| 19 | 声音告警模块 | 设备出故障时智能语音播报功能（基础版） | 1 | 套 |
| 20 | 灯光控制软件模块 | 对演播室LED灯光(带DMX接口)可进行远程式网络控制，如亮度、频闪、开关等，并可以根据播出场景实现一键式模版调用（可定义多个场景模版），灯光状态达到预定值,实时显示每个灯光的亮度参数等，并可以实时微调每个灯光的工作参数，并记录灯光的相关设置信息。 | 1 | 套 |
| 21 | 路由器 | 用于移动控制平台接入系统使用实现对设备的移动无线控制 450M企业级无线路或以上由器 穿墙WIFI覆盖半径约200米 | 1 | 套 |
| 22 | 显示器 | 23寸 微边框IPS最大支持分辨率1920*1080，带VGA口，HDMI接口 | 1 | 套 |
| 23 | 传感器 | 用户温湿度的监测 | 1 | 套 |
| 24 | 解码器 | 实现对灯光的网络控制设备（将网络信号转为DMX信号）(共1024个通道) | 1 | 套 |
| 25 | 线材 | 网线、水晶头、及附属配件、USB延长器 | 1 | 项 |
| 十一、系统集成 |  |  |  |  |
| 机房工程： |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 液晶监视器万向支架 | 4 | 副 |
|  |  | 1U横式电源 | 12 | 个 |
|  |  | 19英寸标准43RU机柜，约1米深，含生根底架 | 2 | 个 |
|  |  | 19英寸机柜专用立式电源 | 4 | 个 |
|  |  | 380V主备电接入配电柜及配套电源电缆、接插件、地线等 | 1 | 套 |
|  |  | 台面加工、定制安装件 | 1 | 项 |
| 摄像机光缆 |  |  |  |  |
| 1 | 光缆 | 不少于50米9.2mm摄像机光缆，Lemo接头 | 3 | 根 |
| 2 | 清洁笔 | 光纤清洁笔 | 1 | 支 |
| 视音频跳线盘 |  |  |  |  |
| 1 | 跳线盘 | 28路高清视频跳线盘，常通，1RU | 4 | 条 |
| 2 | 跳线 | 不少于1米视频跳线绳 | 10 | 根 |
| 3 | 跳线盘 | 48路音频跳线盘，常通，1RU | 1 | 条 |
| 4 | 跳线 | 不少于0.9米音频跳线绳 | 4 | 根 |
| 视音频线缆及接插件 |  |  |  |  |
| 1 | 视频电缆 | 4.5规格高清视频电缆(不少于305米/卷) | 10 | 卷 |
| 2 | 视频头 | 4.5规格高清缆用BNC视频头(不少于50个/盒) | 10 | 盒 |
| 3 | 视频头 | 4.5规格高清缆用DIN视频头 | 20 | 个 |
| 4 | 终结电阻 | 75欧姆终结电阻 | 10 | 个 |
| 5 | 音频线缆 | 模拟音频线缆（不少于305米/卷） | 10 | 卷 |
| 6 | 话筒线缆 | 四芯话筒线缆（不少于305米/卷） | 2 | 卷 |
| 7 | 音频线缆 | 数字音频线缆（不少于305米/卷） | 10 | 卷 |
| 8 | 音频电缆头 | XLR方式音频电缆头（母） | 50 | 个 |
| 9 | 音频电缆头 | XLR方式音频电缆头（公） | 50 | 个 |
| 10 | 插头 | 大三芯插头 | 10 | 个 |
| 11 | 剥线钳 | 剥线钳 | 1 | 把 |
| 12 | 压线钳 | 压线钳 | 1 | 把 |
| 13 | 压接模块 | 4.5BNC压接模块 | 1 | 个 |
| 工程辅料 |  |  |  |  |
| 1 | 辅料 | 视音频工程辅料，包括多芯线、电话线、控制线等材料 | 1 | 批 |
| 2 | 接口板 | 视音频接口板 | 1 | 批 |
| 3 | 安装件 | 设备安装件(包括非标设备，其他细小设备安装件制作) | 1 | 批 |
| 系统集成： |  |  |  |  |
| 1 | 集成 | 工程制图，技术手册，全套音视频工程图纸 | 1 | 项 |
| 2 |  | 视音频系统工程 | 1 | 项 |
| 3 |  | 视音频系统调试 | 1 | 项 |
| 4 |  | 系统集成工程师现场培训 | 1 | 项 |
| 5 |  | 系统测试费 | 1 | 项 |
| 十二、大屏部分 |  |  |  |  |
| 坐播区LED大屏 |  |  |  |  |
| 1 | 坐播区LED大屏 核心产品 | 宽,6240mm±3mm，高2400mm±3mm；整屏分辨率：3328*1280；点间距：1.875mm ，刷新率≥1920Hz；对比度：5000：1；整屏平整度≤0.2；维护方式：后维护 | 15.00 | ㎡ |
| 2 |  | 钢结构制作（含产品安装）不含综合布线 | 15.00 | ㎡ |
| 新媒体区LED大屏 |  |  |  |  |
| 1 | 新媒体区LED大屏 核心产品 | 宽1920mm±3mm，高2880mm±3mm；整屏分辨率：1024*1536；点间距：1.875mm ，刷新率≥1920Hz；对比度：5000：1；整屏平整度≤0.2；维护方式：后维护 | 5.53 | ㎡ |
| 2 |  | 钢结构制作（含产品安装）不含综合布线 | 5.53 | ㎡ |
| LED大屏外围设备 |  |  |  |  |
| 1 | LED 大屏外围 设备 | 发送卡 | 6 | 块 |
| 2 |  | 备品发送卡 | 1 | 块 |
| 3 |  | 备品电源 | 3 | 台 |
| 3 |  | 备品接收卡 | 4 | 块 |
| 4 |  | 备品模组 | 2 | 张 |
| 5 |  | 输入：8路或以上DVI；输出：8路或以上DVI | 1 | 台 |
| 6 |  | 带PLC远程控制 | 1 | 台 |
| 7 |  | 优于或相当于： 台式机整机 i5-9400主机配23.8显示器 16G内存 1T硬盘+128G固态 2G独显 | 1 | 台 |
| 8 |  | 运费（含运输、保险、搬运） | 1 | 套 |
| 9 |  | 含LED显示屏集总管理控制系统 | 1 | 套 |
| 10 |  | 系统安装、调试和培训费 | 1 | 项 |
|  |  | 55英寸显示屏 |  |  |
| 1 | 拼接屏 | 55寸超窄边拼接屏 | 1 | 台 |
| 2 |  | 55寸超窄边拼接屏壁挂架 | 1 | 套 |
| 3 |  | 55寸电视机（含壁挂架） | 3 | 套 |
| 十三、130全景演播室声学、舞美制景及灯光部分 |  |  |  |  |
| 前期准备及地面施工 |  |  |  |  |
| 1 | 前期准备 | 搭建前期 临时用电（施工期间临时用电搭建（含GB-3*6电缆、分路配电柜、漏电保护开关）） | 180 | ㎡ |
| 2 |  | 塑胶地面（演播间） 塑胶地板 | 120 | ㎡ |
| 3 |  | 地面（演播间）约50厚C15混凝土垫层水泥自流平；塑胶地板界面剂； | 120 | ㎡ |
| 4 |  | 设计效果图、施工图，甲方审核通过后方可施工 | 1 | 套 |
| 坐播区/新媒体区/访谈区 |  |  |  |  |
| 1 | 声学舞美 | 立面/75mm轻钢龙骨50mm玻璃棉 ，外包无纺布40*40/40*30木龙骨中距600聚酯纤维板饰面/景片(普通钢木) | 190 | ㎡ |
| 2 |  | 立面/75mm轻钢龙骨50mm玻璃棉 ，外包无纺布40*40/40*30木龙骨中距600聚酯纤维板饰面/景区喷绘 | 190 | ㎡ |
| 3 |  | LED洗墙灯DMX512LED洗墙灯采购安装 | 40 | 套 |
| 4 |  | 灯箱约5mm背景亚克力灯箱（5mm半透单面磨砂亚克力封口） | 20 | ㎡ |
| 5 |  | 约5mm背景亚克力（5mm半透单面磨砂亚克力封口） | 30 | ㎡ |
| 6 |  | 顶面φ8mm吊筋连接减震吊件50mm主副龙骨50mm玻璃棉 ，外包无纺布大芯板骨架@600*600聚酯纤维板饰面 | 130 | ㎡ |
| 1 | 声学舞美 | 墙面处理 | 76 | ㎡ |
| 2 |  | 墙面装饰板 | 76 | ㎡ |
| 3 |  | 石膏板吊顶 | 40 | ㎡ |
| 4 |  | 静电地板（地面平整处理，除尘，铺装防静电地板） | 50 | ㎡ |
| 5 |  | 地面找平 | 40 | ㎡ |
| 6 |  | 照明 | 1 | 项 |
| 7 |  | 钢质防火门（达到声学隔音要求） | 1 | 套 |
| 电器及人工部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电器及人工 | 桥架 | 30 | 米 |
| 2 |  | 电线 | 50 | ㎡ |
| 3 |  | 插座 | 20 | 个 |
| 4 |  | 配电箱 | 1 | 个 |
| 5 |  | 景片运输至项目地点材料，半成品及订制物品运输 | 1 | 项 |
| 6 |  | 木工 | 80 | 工时 |
| 7 |  | 焊工 | 50 | 工时 |
| 8 |  | 电工 | 15 | 工时 |
| 9 |  | 美工 | 2 | 工时 |
| 10 |  | 杂工 | 10 | 工时 |
| 演播室灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | 灯光 | LED聚光灯 | 18 | 台 |
| 2 |  | LED平板柔光灯 | 27 | 台 |
| 3 |  | 垂直吊杆 | 45 | 条 |
| 4 |  | 灯具号码牌 | 45 | 对 |
| 5 |  | 灯具信号接插件（公头） | 45 | 套 |
| 6 |  | 灯具电源接插件（公头） | 45 | 套 |
| 7 |  | 灯具信号接插件 | 65 | 套 |
| 8 |  | 灯具电源接插件 | 65 | 套 |
| 9 |  | 信号分线盒 | 24 | 个 |
| 10 |  | 电源分线盒 | 24 | 个 |
| 11 |  | 杆控杆 | 1 | 支 |
| 12 |  | 墙面插座箱 | 2 | 个 |
| 13 |  | 数字调光台 | 1 | 台 |
| 14 |  | DMX512信号放大器 | 7 | 个 |
| 15 |  | 直通柜 | 1 | 台 |
| 16 |  | 配套机架 | 1 | 个 |
| 17 |  | 阻燃电缆 | 1 | 批 |
| 18 |  | 电缆桥架 | 1 | 套 |
| 19 |  | 固定挂灯网架 | 1 | 套 |
| 20 |  | 附属材料 | 1 | 批 |
| 21 |  | 旧结构拆除 | 1 | 批 |
| 十四、温控设备 |  |  |  |  |
| 1 | 温控设备 | 吸顶式冷热两用，含室内室外机，制冷量5P，四级风速，360度环绕，适合房间40-60平米， | 3 | 套 |
| 2 |  | 材料 | 1 | 项 |

- 3、120平方米民生新闻演播室

| 序号 | 名称 | 货物规格及描述 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、4K超高清演播室摄像机 |  |  |  |  |
| 4K超高清演播室摄像机系统 |  |  |  |  |
| 1 | 进口高清摄像机系统（进口） 核心产品 | 4K/高清系统摄像机 | 2 | 台 |
| 2 |  | 摄像机格式软件 | 2 | 项 |
| 3 |  | 4K/HDR 软件升级。CCU输出具备12G输出能力。 | 2 | 项 |
| 4 |  | 7英寸全高清彩色寻像器 | 2 | 台 |
| 5 |  | 摄像机托板 | 2 | 副 |
| 6 |  | 摄像机控制单元 | 2 | 台 |
| 7 |  | 摄像机遥控面板 | 2 | 台 |
|  |  | 遥控面板连接电缆约10米 | 2 | 根 |
| 8 |  | 全包抗噪型单耳通话耳机 | 2 | 副 |
| 广播级4K超高清摄像机镜头 |  |  |  |  |
| 1 | 进口高清镜头（进口） | 镜头 广播级4K超高清便携式18倍标准镜头，2/3英寸，不少于2倍扩展，全伺服 | 2 | 只 |
| 2 |  | UV镜 优于或相当于： UV镜 82mm | 2 | 片 |
| 3 |  | 控制器 全伺服镜头控制器 | 2 | 套 |
| 摄像机承托设备 |  |  |  |  |
| 1 | 承托设备 | 25气压升降台×1，滑轮车×1，100mm球座×1,云台×1，加长快装板×1，伸缩手柄×2 | 2 | 套 |
| 二、视频系统 |  |  |  |  |
| 高清切换台 |  |  |  |  |
| 1 | 切换台 | 优于或相当于： 具备采、编、录、播等常用导播、包装、调音、播出、录制功能，具备有AR全息制播、移动场景追踪、三维虚拟演播、视频采集编码、直播转推、多机位切换、互动连线、双机热备、包装制作、时延播控、多码流录制、专业调音台、巡检监视为一体的制播系统软件。它支持多视频、多素材通道和专业音频的控制及高标清CG字幕编辑，以满足高标准突发新闻视频直播、三维虚拟节目、AR新闻制作需要。能够独立完成传统演播室中节目信号切换、声音调整、字幕叠加、节目播出、信号录制、流媒体发布等功能。 | 1 | 套 |
|  |  | 含外置操控面板、20000分钟连线时间、12个移动直播台APP授权 |  |  |
|  |  | 硬件接口参数（优于或相当于）： 视频输入：4路或以上SDI\HD-SDI/3G-SDI输入，1路或以上全接口（SDI/DVI分量）信号输入，全接口输入也可以用于连接电脑桌面； |  |  |
|  |  | 视频输出：1路或以上HD SDI\SDI输出，1路或以上HDMI输出，3路或以上DP输出； |  |  |
|  |  | 音频输入：2路或以上3.5mm line in（板卡）输入，1路或以上3.5mm line in*（主板）输入， 2路或以上6.5mm line in输入； |  |  |
|  |  | 音频输出：2路或以上6.5mm line out 输出，1路或以上3.5mm line out 输出，2路或以上3.5mm（重低音、侧边环绕）。 |  |  |
|  |  | 硬件规格： |  |  |
|  |  | 机箱尺寸：444x368x151mm（±5mm) |  |  |
|  |  | 屏幕尺寸：17.3寸 |  |  |
|  |  | 最佳分辨率：3840*2160 60hz |  |  |
|  |  | 联网方式：LAN（ RJ-45千兆网口，流媒体传输） |  |  |
|  |  | 具体功能： |  |  |
|  |  | 支持12路或以上输入通道，可混合SDI/HD-SDI/3G-SDI输入，网络流媒体信号（RTMP、HLS、HDL、UDP、HTTP、MMS），本地图片素材，本地视频素材，本地音频素材输入； |  |  |
|  |  | 支持手机机位输入通道，支持自动给手机机位发送Tally消息，支持发送文字调度消息远程调度手机机位，支持给指定手机机位发送文字消息或给全部手机机位发送全局文字消息； |  |  |
|  |  | 支持SDI/HD-SDI和HDMI两路或以上输出； |  |  |
|  |  | 支持PGM信号以及网络流本地录制,支持PGM清流录制和带包装录制，支持MP4、flv、mkv、ts四种不同的封装格式； |  |  |
|  |  | 支持任意通道录制和音频录制； |  |  |
|  |  | 支持通过DVI/VGA/HDMI/DP外接显示器做MultiView监视，支持单画面、四分屏、十分屏、十三分屏、十六分屏监视，监视窗口布局与监视内容可调； |  |  |
|  |  | 支持物理信号输出和网络直播均延时播出，紧急情况能切到安全画面，保证播出安全，延时时间可调，安全画面可选任意通道信号； |  |  |
|  |  | 支持每通道VU监视和增益调节，支持dBVU制式，每通道音频可以单独调音和开关，支持锁定一路或以上音频作为输出，支持素材通道独占音频输出，支持音频跟随切换通道；支持各通道音频独立监听；支持左右声道平衡设置，支持单声道转立体声； |  |  |
|  |  | 支持32个特技切换，切换时间可实时修改； |  |  |
|  |  | 支持素材通道切换时的自动播出功能。可设置素材循环播放，列表播放，有效避免人工切换失误，支持素材播放时长的正倒计时切换，播放速率可调，可加速播放和减速播放； |  |  |
|  |  | 支持推模式与拉模式的高标清流媒体发布，最高支持1920*1080高清H.264+AAC编码的高清流媒体发布，支持100Kbs—30000Kbs多码率、160*120—1920*1080多分辨率、25/50/30/60多帧率流媒体发布设置； |  |  |
|  |  | 支持硬件编码和软件编码录制设置； |  |  |
|  |  | 支持CPU、内存、网络使用率、磁盘空间实时监测，支持异常情况报警； |  |  |
|  |  | 支持简单文本字幕，快速输入或从文本文件导入，一键上/下键； |  |  |
|  |  | 支持四个角标上键，角标位置可调。支持时钟显示，时钟字体、样式和位置可调，支持多CG页在PGM和PVW自由切换； |  |  |
|  |  | 支持对CG页进行编辑，编辑后可实时生效，内置CG模板，支持对已载入CG执行复制、粘贴、位置移动、重命名等操作； |  |  |
|  |  | 支持对远程连接的CG和CG发布助手进行管理，在管理面板可以查看远程设备的名称、IP、账号等信息，支持对远程设备执行断开连接、加入黑名单、解除黑名单的操作； |  |  |
|  |  | 支持T杆跟随操作，启用后CG自动跟随T杆和“自动”切换操作进行切换； |  |  |
|  |  | 支持图文实时包装系统IP化制作； |  |  |
|  |  | 支持NVI协议推流，实现局域网环境下低延时的直播推流； |  |  |
|  |  | 支持画中画，提供多种画中画样式，画中画画面大小、位置可调，可对画中画画面进行裁剪，支持提前预设不限数量的画中画样式； |  |  |
|  |  | 支持接入外置导播键盘； |  |  |
|  |  | 支持CG发布助手进行远程CG发布控制； |  |  |
|  |  | 支持四种不同的系统操作日志记录类型，根据类型的不同，可以对严重系统错误消息、普通系统操作消息、系统警告和错误消息进行有选择性的记录； |  |  |
|  |  | 支持将操作设置存入配置，方便下次启动程序时调用，支持通道输入内容、DDR的相关设置，通道PGM、PVW状态，输出设置，包装设置、系统设置、调音台设置、画中画设置、转场特效设置存入配置。 |  |  |
|  |  | 支持通用抠蓝、抠绿；支持一键吸色抠像；不限抠像源，支持摄像机、网络流、视频媒体文件、图片文件等蓝绿抠像；通过抠像可将物体从背景中分离出来，被抠像物体边缘连续完整、无杂色。 |  |  |
|  |  | 支持局域网内同一网段的两台设备互为主备，当主机因异常情况无法执行直播操作时，备机自动接管直播任务，实现直播过程中的双机热备。 |  |  |
|  |  | 支持直播数据一体化同步云平台 |  |  |
|  |  | 支持导播端与至多9路或以上远程机位实现双向音视频互动连线； |  |  |
|  |  | 支持远程嘉宾或记者通过手机app、手机H5页面、PC网页三种不同的途径加入互动连线； |  |  |
|  |  | 支持多人同时在线音视频连线，所有连线参与者均可获取到其他参与者的音视频信号； |  |  |
|  |  | 音视频互动连线的延迟在500ms内； |  |  |
|  |  | 导播端支持输入外借设备音视频信号或任意通道音视频信号，导播端可监听任意远程机位音视频信号； |  |  |
|  |  | 支持连线过程中紧急挂断的功能； |  |  |
|  |  | 互动连线房间的创建和账号的关联通过云平台实现。 |  |  |
|  |  | 支持内嵌真三维虚拟场景功能；实现多机位虚拟背景，实时对信号进行抠像处理，可实现8个虚拟机位之间的摇臂切换效果。可以实现虚拟摄像机镜头水平、俯仰、变焦，以及摄像机机位的空间位置的移动。可实时调节虚拟抠像效果、实时切换抠蓝抠绿； |  |  |
|  |  | 支持自动导入场景编辑器内12路或以上动画，并可对12动画分别进行播出控制。 |  |  |
|  |  | 支持一次性载入两路或以上真三维虚拟场景，场景之间可做快速切换。 |  |  |
|  |  | 内置三维场景模板，支持三维场景模板一键导入； |  |  |
|  |  | 支持对可替换元素进行缩放，位置，裁剪的设置； |  |  |
|  |  | 支持AR\VR\MR三种全息模式切换。 |  |  |
|  |  | 支持VR全景通道及元素替换。 |  |  |
|  |  | 支持200ms低延时移动追踪。 |  |  |
|  |  | 支持有轨无轨并行虚控。 |  |  |
|  |  | 支持720°全景场景穿越。 |  |  |
|  |  | 支持三维定点，及空间数据实时显示。 |  |  |
|  |  | 支持无限制虚拟场景动画播控。 |  |  |
|  |  | 支持无限制虚拟机位推拉摇移。 |  |  |
|  |  | 支持无限制源画场景平面替换。 |  |  |
|  |  | 支持4档机位切换速度切换。 |  |  |
| 2 | 进口数字高清视频切换设备（进口） | 8路或以上4K超高清切换台 | 1 | 套 |
| 4K超高清固态硬盘录像机 |  |  |  |  |
| 1 | 录像机 | 4K50p＋HDR双通道监视记录一体机 | 1 | 台 |
|  | 硬盘 | 企业级服务器电脑固态硬盘U.2接口 1.92T | 2 | 块 |
| 演播室大屏包装系统 |  |  |  |  |
| 2 | 大屏幕显示包装系统 | 超高分辨率大屏幕包装显示系统工作站 2-4路HD/SD-SDI视频输入 四路或以上DVI信号输出 含三维图形创作软件 含实时图文播控软件 | 1 | 套 |
| 监看系统 |  |  |  |  |
| 1 | 平板电视 | 55英寸4K超高清 HDR 液晶平板电视 | 6 | 台 |
| 2 | 转换器 | 12G-SDI转HDMI输出 | 2 | 块 |
| 3 | 平板电视 | 50英寸智能4K超高清液晶平板电视 | 1 | 台 |
|  |  | 定制高位或低位返看电视支持架，可移动 | 1 | 套 |
|  |  | 返送信号处理器，3G/HD/SD/HDMI多格式双向互转器,1路或以上SDI输入,1路或以上HDMI输出,1路或以上HDMI输入,1路或以上SDI输出,支持视频图像水平翻转功能； | 1 | 个 |
| 4 | 显示系统 | 23.8英寸 IPS 广色域液晶显示器 | 2 | 台 |
| 周边模块 |  |  |  |  |
| 1 | 分配卡 | 12G视频分配卡，双1分4 | 1 | 块 |
| 2 | 嵌入卡 | 12G数字嵌入卡，用于将2路或以上模拟音频嵌入至12G数字信号中，并输出2路或以上时钟恢复后的12G信号 | 1 | 块 |
| 3 | 机箱 | 标准19英寸机架安装，1U高度机箱，6个槽位，冗余电源。 | 1 | 台 |
| 3 | 转换器 | 帧同步机格式转换器 | 1 | 块 |
| 系统调试管理设备 |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 48口三层网管千兆交换机，不少于48个10/100/1000Base-T自适应以太网口，不少于4个千兆 SFP端口；不少于交换容量336G，包转发率不少于87Mpps | 1 | 台 |
| 三、音频及辅助系统 |  |  |  |  |
| 音频系统 |  |  |  |  |
| 1 | 音频系统设备（进口） | 16推子模拟调音台 | 1 | 台 |
| 2 | 音箱 | 8寸有源监听音箱 | 2 | 支 |
| 3 | 耳机 | 专业监听耳机 | 1 | 副 |
| 4 | 话筒 | 主持人心形指向电容录音话筒，话筒桌面支架，海绵防风网 | 2 | 只 |
| 5 | 话筒套装 | 全指向领夹无线话筒套装 | 2 | 套 |
| 四、系统集成 |  |  |  |  |
| 机房工程： |  |  |  |  |
| 1 | 监视器墙 | 定制组合式网孔监视器墙，一组可安装2台55寸监视器 | 3 | 组 |
|  | 控制台 | 定制控制台，单联 | 6 | 联 |
|  | 支架 | 液晶监视器万向支架 | 4 | 副 |
|  | 电源 | 1U横式电源 | 9 | 个 |
|  | 机柜 | 19英寸标准43RU机柜，1米深，含生根底架 | 1 | 个 |
|  | 电源 | 19英寸机柜专用立式电源 | 2 | 个 |
|  | 辅材 | 380V主备电接入配电柜及配套电源电缆、接插件、地线等 | 1 | 套 |
|  | 施工 | 台面加工、定制安装件 | 1 | 项 |
| 摄像机光缆 |  |  |  |  |
| 1 | 光缆 | 不少于50米9.2mm摄像机光缆，Lemo接头 | 2 | 根 |
| 2 | 清洁笔 | 光纤清洁笔 | 1 | 支 |
| 视音频线缆及接插件 |  |  |  |  |
| 1 | 高清线缆 | 高清采用2.5/4.5规格高清缆，其它信号采用对应的视音频缆，数量满足系统集成需要 | 1 | 批 |
| 工程辅料 |  |  |  |  |
| 1 | 辅助材料 | 视音频工程辅料，包括多芯线、电话线、控制线等材料 | 1 | 批 |
| 2 |  | 视音频接口板 | 1 | 批 |
| 3 |  | 设备安装件(包括非标设备，其他细小设备安装件制作) | 1 | 批 |
| 系统集成： |  |  |  |  |
| 1 | 集成 | 工程制图，技术手册，全套音视频工程图纸 | 1 | 项 |
| 2 |  | 视音频系统工程 | 1 | 项 |
| 3 |  | 视音频系统调试 | 1 | 项 |
| 4 |  | 系统集成工程师现场培训 | 1 | 项 |
| 五、大屏部分 |  |  |  |  |
| 弧形LED大屏坐播访谈区 |  |  |  |  |
| 1 | LED大屏 | 宽,5280mm±3mm，高1920mm±3mm；整屏分辨率：2816*1024；点间距：1.875mm ，刷新率≥1920Hz；对比度：5000：1；整屏平整度≤0.2；维护方式：后维护 | 10.14 | ㎡ |
| 2 |  | 钢结构制作（含产品安装）不含综合布线 | 10.14 | ㎡ |
| 3 |  | 发送卡 | 2 | 块 |
| 4 |  | 备品发送卡 | 1 | 块 |
| 5 |  | 备品电源 | 3 | 台 |
| 6 |  | 备品接收卡 | 4 | 块 |
| 7 |  | 备品模组 | 2 | 张 |
| 8 |  | 输入：4路或以上DVI；输出：4路或以上DVI | 1 | 台 |
| 9 |  | 带PLC远程控制（客户需将4*10+1*6的主电缆线拉至配电柜附近） | 1 | 台 |
| 10 |  | 不少于4核以上CPU，不少于4G内存 | 1 | 台 |
| 11 |  | 运费（含运输、保险、搬运） | 1 | 套 |
| 12 |  | 含LED显示屏集总管理控制系统 | 1 | 套 |
| 13 |  | 系统安装、调试和培训费 | 1 | 项 |
| 65英寸4K触控一体机 |  |  |  |  |
| 1 | 一体机 | 65英寸4K触控一体机 | 1 | 台 |
| 2 |  | 65寸触控一体机壁挂架 | 1 | 套 |
| 六、120全景演播室声学、舞美制景及灯光部分 |  |  |  |  |
| 前期准备及地面施工 |  |  |  |  |
| 1 | 前期准备 | 搭建前期 临时用电（施工期间临时用电搭建（含GB-3*6电缆、分路配电柜、漏电保护开关） | 120 | ㎡ |
| 2 |  | 塑胶地面（演播间） 塑胶地板 | 100 | ㎡ |
| 3 |  | 地面（演播间） 水泥自流平（水泥砂浆基层） | 120 | ㎡ |
| 4 |  | 设计效果图、施工图，甲方审核通过后方可施工 | 1 | 套 |
| 三联屏站播区/弧形大屏坐播访谈区 |  |  |  |  |
| 1 | 声学舞美 | 立面 景片(普通钢木) | 210 | ㎡ |
| 2 |  | 立面 景区喷绘 | 210 | ㎡ |
| 3 |  | LED洗墙灯DMX512LED洗墙灯采购安装 | 50 | 套 |
| 4 |  | 灯箱5mm背景亚克力灯箱（5mm半透单面磨砂亚克力封口） | 50 | ㎡ |
| 5 |  | 5mm背景亚克力（5mm半透单面磨砂亚克力封口） | 60 | ㎡ |
| 6 |  | 电视台形象墙 | 1 | 项 |
| 虚拟区 |  |  |  |  |
| 1 | 声学舞美 | LED洗墙灯DMX512LED洗墙灯采购安装 | 15 | 套 |
| 2 |  | 绿箱 | 45 | ㎡ |
| 3 |  | 绿箱塑胶地板 | 25 | ㎡ |
| 电器及人工部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电器及人工 | 桥架 | 40 | 米 |
| 2 |  | 电线 | 50 | ㎡ |
| 3 |  | 插座 | 20 | 个 |
| 4 |  | 配电箱 | 1 | 个 |
| 5 |  | 景片运输至项目地点材料，半成品及订制物品运输 | 1 | 项 |
| 6 |  | 木工 | 40 | 工时 |
| 7 |  | 焊工 | 30 | 工时 |
| 8 |  | 电工 | 10 | 工时 |
| 9 |  | 美工 | 2 | 工时 |
| 10 |  | 杂工 | 15 | 工时 |
| 演播室灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | 灯光 | LED聚光灯 | 14 | 台 |
| 2 |  | LED平板柔光灯 | 26 | 台 |
| 3 |  | 垂直吊杆 | 40 | 条 |
| 4 |  | 灯具号码牌 | 40 | 对 |
| 5 |  | 灯具信号接插件（公头） | 40 | 套 |
| 6 |  | 灯具电源接插件（公头） | 40 | 套 |
| 7 |  | 灯具信号接插件 | 60 | 套 |
| 8 |  | 灯具电源接插件 | 60 | 套 |
| 9 |  | 信号分线盒 | 23 | 个 |
| 10 |  | 电源分线盒 | 23 | 个 |
| 11 |  | 杆控杆 | 1 | 支 |
| 12 |  | 墙面插座箱 | 2 | 个 |
| 13 |  | 数字调光台 | 1 | 台 |
| 14 |  | DMX512信号放大器 | 7 | 个 |
| 15 |  | 直通柜 | 1 | 台 |
| 16 |  | 配套机架 | 1 | 个 |
| 17 |  | 阻燃电缆 | 1 | 批 |
| 18 |  | 电缆桥架 | 1 | 套 |
| 19 |  | 固定挂灯网架 | 1 | 套 |
| 20 |  | 附属材料 | 1 | 批 |
| 21 |  | 旧结构拆除 | 1 | 批 |
| 七、温控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 温控系统 | 吸顶式冷热两用，室内室外机，制冷量5P，四级风速，360度环绕，适合房间40-60平米， | 3 | 套 |
| 2 |  | 吸顶式冷热两用，室内室外机，制冷量3P，四级风速，360度环绕，适合房间20-35平米 （控制室用） | 1 | 套 |
| 3 |  | 安装材料 | 1 | 项 |

- 400平方米演播厅

- 1、400平方米演播厅声学系统设备

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)演播厅 |  |  |  |  |
| 1 | 地面水泥砂浆找平层 | 1、1:3水泥砂浆找平；30MM±1mm | m² | 400 |
| 2 | 地面自流平找平层 | 1、自流平水泥地面，地面自流平不少于2.5mm厚； | m² | 400 |
| 3 | PVC地胶 | 1、不少于2.6mm厚，耐磨层不少于0.55mm； 2、塑胶地板专用胶水； | m² | 400 |
| 4 | 不锈钢踢脚线 | 成品踢脚线高度100mm±3mm； | m | 81 |
| 5 | 钢丝网吸声天花 | 钢丝网吸声天花模块 | m² | 400 |
| 6 | 墙面吸声结构1 | 墙面吸声模块1，表面聚酯纤维板、硅酸钙板。 | m² | 306 |
| 7 | 墙面吸声结构2 | 墙面吸声模块2，表面钢板网. | m² | 319 |
| 8 | 翻板天花构件 | 翻板天花成品构件 | m² | 326 |
| 9 | 星空幕 | 定制成品 | m² | 208 |
| 10 | 星空幕轨道 | 定制成品 | m | 32 |
| 11 | 马道下方穿孔石膏板饰面吸声天花 | 穿孔石膏板饰面吸声天花构件 | m² | 75 |
| 12 | 国标III级隔声防火门 | 1、隔声量≥35db；成品。 | m² | 25 |
| 13 | 正在录制指示灯 | 1、外形尺寸：290×135×35(mm)±1mm； 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、带控制开关。 | 套 | 4 |
| 14 | 普通电气 | 1、线管； 2、开关、插座； 3、电线； 4、灯具； | m² | 400 |
| 15 | 隔声观察窗 | 定制成品 | ㎡ | 12 |
| 16 | 脚手架（6m以上） | 1、租赁； | m² | 400 |
| 17 | 效果设计 | 设计效果图，施工图，甲方审核同意后方可施工 | 套 | 1 |
| (2)化妆间 |  |  |  |  |
| 1 | 瓷砖 | 600*600(mm)抛光砖,含水泥找平； | 项 | 1 |
| 2 | 乳胶漆墙面 | 白色乳胶漆 | 项 | 1 |
| 3 | 铝扣板天花 | 600*600*0.6(mm)铝扣板天花（含龙骨、吊筋） | 项 | 1 |
| 4 | 化妆桌 | 含4人座椅、4人化妆镜 | 项 | 1 |
| 5 | 原装饰拆除 | 地面、天花等原装饰拆除 | 项 | 1 |
| 6 | 普通装饰门 | 订购 | 项 | 1 |
| 7 | 更衣室隔断 | 15mm±1mm抗倍特板，含门、五金； | 项 | 1 |
| 8 | 普通电气改造 | 灯具、开关、电线、插座 | 项 | 1 |
| 9 | 化妆间温控 |  | 台 | 1 |
| (3)一层卫生间翻新 |  |  |  |  |
| 1 | 防滑地砖 | 400*400(mm)防滑地砖（含地面防水处理、水泥找平） | 项 | 1 |
| 2 | 墙砖 | 400*600(mm)墙砖（含防水处理） | 项 | 1 |
| 3 | 洁具 | 更换拖把池、小便池、蹲便池、洗手池。 | 项 | 1 |
| 4 | 普通装饰门 | 订购,2樘； | 项 | 1 |
| 5 | 原装修拆除 | 地面、天花等原装修拆除 | 项 | 1 |
| 6 | 铝扣板天花 | 600*600*0.6(mm)铝扣板天花（含龙骨、吊筋）+排气扇 | 项 | 1 |
| 7 | 普通电气改造 | 灯具、开关、电线、插座 | 项 | 1 |
| (4)导控室 |  |  |  |  |
| 1 | 操控台 | 定制。 底横梁：≥3mm冷轧钢板，静电喷涂； 框架：≥1.5mm冷轧钢板； 台板：25mm±1mm颗粒板； 台面手枕：PVC 门：≥1.0mm冷轧钢板，静电喷涂； 配套相应数量的侧板、侧面底脚、中间底脚、标准层板。 | 单元 | 8 |
| 2 | 操作椅 | 人体工学椅,白框黑网，气压升降，可旋转，无头枕，靠背最大角度：120~90度(含)，可旋转可升降扶手；尼龙脚 ，可滑动；PP材质框架，网布面料；。产品尺寸：W58*D55*H87.5/95CM (±5mm)。承重：≥130kg | 张 | 8 |
| 3 | 半球型网络摄像机（6mm） | - 优于或相当于： - 最高分辨率可达5M(2560×1920 @ 12.5 fps),并可输出3M(2048×1536 @ 25 fps)实时图像 - 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码 - SVC自适应编码技术,支持smart265编码 - 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 - 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加 - 支持OSD颜色自选 - 高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达10-30米 - 支持smart IR，防止夜间红外过曝 - ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 - 支持日夜两套参数独立配置 - 支持PoE供电功能（选配） - 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储 - 支持Wi-Fi功能（选配） - 支持3D数字降噪, 支持数字宽动态 - 支持三码流,支持手机监控 - 支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 - 功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等 - 支持多种智能报警 - 内置一对麦克风、喇叭,支持语音对讲 - 支持1对报警输入/输出(-S) - 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 - 支持GB28181接入,支持E家平台接入,支持萤石云平台接入 - 支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试 - 支持HTTPS等安全认证，支持创建证书 - 初始设备开机修改密码，保障密码安全 - 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 - 防暴:防暴等级支持IK10 | 台 | 4 |
| 4 | 半球型网络摄像机（4mm） | 优于或相当于： - 最高分辨率可达5M(2560×1920 @ 12.5 fps),并可输出3M(2048×1536 @ 25 fps)实时图像 - 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码 - 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 - 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加 - 支持OSD颜色自选 - 高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达10-30米 - 支持smart IR，防止夜间红外过曝 - ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 - 支持日夜两套参数独立配置 - 支持PoE供电功能（选配） - 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储 - 支持Wi-Fi功能（选配） - 支持3D数字降噪, 支持数字宽动态 - 支持三码流,支持手机监控 - 支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 - 功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等 - 支持多种智能报警 - 内置一对麦克风、喇叭,支持语音对讲 - 支持1对报警输入/输出(-S) - 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 - 支持GB28181接入,支持E家平台接入,支持萤石云平台接入 - 支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试 - 支持HTTPS等安全认证，支持创建证书 - 初始设备开机修改密码，保障密码安全 - 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 - 防暴:防暴等级支持IK10 | 台 | 2 |
| 5 | 录像机 | 优于或相当于：内存容量8T，监控摄像头8路或以上，压缩格式: H.265，HDMI输出，POE供电接口，支持多路同步预览，同步回放。 | 台 | 1 |
| 6 | 底座支架 | 配套 | 个 | 6 |
| 7 | 水晶头 | RJ45 | 盒 | 1 |
| 8 | 超六类屏蔽网线 | 超六类屏蔽 | 箱 | 1 |
| 9 | HDMI线 | 不少于20米 | 条 | 4 |
| 10 | HDMI双向切换器 | HDMI切换器 四进一出 4K60Hz高清3D视频显示共享分屏器 电脑连接电视投影仪4进1出 | 台 | 2 |
| 11 | 鼠标 | 配套 | 箱 | 1 |
| 12 | 23.8寸显示器 | 有HDMI和VGA接口，约23.8寸 | 台 | 1 |
| 13 | 安装辅材 | 配套 | 项 | 1 |
| (5)其他项 |  |  |  |  |
| 1 | 主电源线 | 阻燃电缆ZR5*16,暂定200 | m | 200 |
| 2 | 配电箱 | 主空开不小于60A，照明分空开不小于16A，插座开关要带漏电保护装置，箱体采购金属外壳，接地良好。 | 套 | 2 |
| 3 | 垃圾清运 | 1、现场施工； | 项 | 1 |
| 4 | 室外转播车库 | L*W*H=约7*5*4（m） | ㎡ | 35 |
| 5 | 大堂及夹层天花翻新 | 1、4厘底板，面贴铝塑板 | m² | 475 |
| 6 | 大堂梧州台标发光灯棚 | 定制/三幅 | m² | 40 |
| 7 | 大堂天花喷淋头及烟感更换 | 定制 | 项 | 1 |
| 8 | 大堂LED筒灯及线路改造含夹层装饰灯带 | 1、灯具，阻燃电线 | m² | 475 |
| 9 | 大堂电梯间形象墙 | 定制 | m² | 12 |
| 10 | 夹层横梁装饰主持人简介发光灯箱 | 定制 | 个 | 21 |
| 11 | 入口左侧楼梯轻钢龙骨石膏板隔墙内含隔音棉 | 定制 | m² | 21 |
| 12 | 感应玻璃门含门禁 | W1.2*H2.2M;W3.06*H2.4M (±5cm) | 套 | 2 |
| 13 | 休闲区含沙发 | 定制 | 套 | 1 |
| 14 | 核心价值观文字制作及安装 | 定制 | 项 | 1 |
| 15 | 房间木门更换 | 双开1套，单开门3套 | 项 | 1 |
| 16 | 房间隔断及化妆间含木门 | 定制 | 套 | 2 |
| 17 | 外墙分体空调主机百叶窗装饰 | 定制 | 项 | 1 |
| 18 | 大堂墙面、立柱、玻璃墙清洁 | 定制 | m² | 100 |
| 19 | 外墙及户外玻璃天棚清洗 | W30M*H15M*2 (±5cm)+玻璃顶200平方米 | m² | 1100 |
| 20 | 户外招牌制作及安装 | W10.4M*H4.2M*2个 (±5cm) | 套 | 2 |
| 21 | 脚手架（6m以上） | 1、租赁； | m² | 230 |
| 22 | 效果设计 | 设计效果图、施工图，甲方审核同意后方可施工 | 套 | 1 |

- 2、400平方米演播厅电动座椅

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)电动伸缩座椅 |  |  |  |  |
| 1 | 看台座椅 | 面料：采用优质毛麻布料，颜色可选择； 海绵：软背垫、软座垫的海绵为冷 | 座 | 250 |
| 2 | 走梯 | 订购 | 套 | 23 |
| 3 | 安全护栏 | 材料采用φ38×2.5（±5mm)的无缝钢管，护栏高度为不少于1m，侧向受力为155kg/m2时不变形、松动 | 个 | 3 |
| 4 | 摄像平台 | 摄像平台 | 套 | 1 |
| (2）活动桌椅 |  |  |  |  |
| 1 | 活动桌椅 | 条桌子椅子套装/ 1.4米（±5cm)条形桌/油漆实木皮长桌/含30张椅子；15个会议桌；板木结合、不锈钢可锁PU静音万向轮多媒体演讲台1套； | 批 | 1 |

- 3、400平方米演播厅舞台系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)舞台工程 |  |  |  |  |
| 1 | 固定玻璃舞台 | 玻璃舞台；订购,高度300mm ±3mm； | m² | 133.00 |
| 2 | 拼装玻璃舞台 | 拼装玻璃舞台，尺寸1000mm*1000mm ±3mm，高度可调节。 | 块 | 20.00 |

- 4、400平方米演播厅灯光系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)灯具 |  |  |  |  |
| 1 | 200W LED聚光灯 | 扉页具有折叠功能，光路控制更加方便、精确； 电源电压：AC100V-240V； 频率：50Hz/60Hz； 功率：约200W； 电源连接：PowerCon In/Out； 信号连接：5芯XLR插座； 驱动方式：恒流驱动； 色温：5600K±250K； 显色指数：Ra≥95； 控制模式：DMX512信号控制/手动控制； 调焦模式：电动； | 台 | 30 |
| 2 | 200W LED平板柔光灯 | 采用高显色指数LED光源为发光元件，光效高、显色性好。 散热系统采用先进的散热技术，无风机、无噪音。 采用高透光率的柔光板，光效高、光斑均匀。 采用DMX512信号控制，亮度0-100%顺滑调节，具有控制信号丢失状态保持功能，保证永不黑灯。 发光角度大，光斑柔和，无眩光。 电源电压：AC100V-240V 频率：50Hz/60Hz LED功率：约200W 色温：5600K±250K 显色指数：Ra≥95 调光功能：0-100%线性顺滑调光 | 台 | 23 |
| 3 | 400W八动作LED数字聚光灯 | 高显色指数LED模组作为发光元件，光效高、显色性好。 先进散热技术，无风机、无噪音。 独特调焦设计，使灯体更加紧凑、美观。 采用步进电机实现8个动作（水平、俯仰、调焦、4扉页独立开合、灯口旋转）功能。具有位置记忆功能，失电后位置保持不变。 无间隙转动机构实现精准定位。 双DMX512信号回路，动作和调光可同一控制台控制，也可分别独立控制，确保永不跑位。 具有控制信号丢失保持功能，独特的防线缠绕机构，安全可靠。 解决大中型演播室快速布光问题，满足大中型高清和4K演播室使用要求。 供电电压：AC110V-240V,50Hz/60Hz 功率： 约400W 通道数：约10 通道 控制信号：标准DMX512信号 色温：5600k 显色指数：Ra>90 水平运动：0-360° 俯仰：±45° 扉页动作：旋转±45°，折叠140° | 台 | 5 |
| 4 | 350W三合一电脑灯 核心产品 | 输入电压 100V~240V AC，50/60Hz 额定功率 470W@220V 灯泡规格 17R 350W 色温 7000K 额定寿命 750小时 颜色 1个颜色盘：13个颜色（包括1个CTO）+白光， 可变速双向彩虹效果，步进/线性转换颜色可选 CMY混色系统 CMY混色系统，具宏指令功能 固定图案盘 1个固定图案盘：14个图案+白光+动漫效果，具有变速抖动、双向变速流动效果,用二个通道分别控制图案和动漫效果切换 旋转图案盘 1个旋转图案盘：9个自转图案+白光，具有变速抖动效果、双向变速流动效果，自转图案片可换。 棱镜 2个棱镜（标配8和16棱镜）：可双向变速旋转(可选配3-16棱镜或梯度镜或排镜) 均匀光片 1个独立均匀度片 可选择光束均匀度模式 柔光片 1个柔光片 调焦/变焦 DMX线性调节 频闪/调光 双片式频闪，0.3-25次/秒 / 线性调光 旋转角度 水平方向540°，垂直方向270°；具自动回位功能 光束角 光束效果 变焦2.3°-- 10° 线性可调 图案效果 变焦5°-- 22° 线性可调 换色效果 变焦5°-- 40° 线性可调 控制方式 标准DMX512信号，3芯、5芯DMX512接口，精简模式23个，标准模式28个，扩展模式33个通道，自检模式 其他功能 水平、垂直速度可调，显示灯具、灯泡使用时间，便于维护的模块化结构，可选配DMX512无线信号接收，可选配DMX512无线发射器 外壳及防护等级 耐高温工程塑胶，IP20，可选电动防水罩，通过DMX连接可以控制闭合防水系统，防水等级可达IP44 产品净重约22.2kg | 台 | 10 |
| 5 | LED PAR灯 | 采用54RGBW 3W灯珠作为发光元件，光效高。采用DMX512信号控制，0-100%亮度平滑可调。RGBW混色、多种模式控制、内置颜色宏。 输入电压：AC100V--240V 频率范围：50~80Hz 驱动方式：恒流驱动 LED功率：约150W 灯体温度：<55C° 工作寿命：>3万小时 多种频率频闪效果 控制方式：DMX512控制/灯具本地控制 控制通道：4个/8个可选 | 台 | 26 |
| 6 | 追光灯 | 电源电压：AC230V 50/60Hz 功率：约2500W 光源：HMI-2500W球型短弧金属卤化物灯 色温：5600K 显色指数：Ra>90 调焦范围：5°-18° 功能：开盖保护，温度保护，闸光、大小光圈调节 | 台 | 2 |
| 7 | 高效薄雾机 | 使用电压：AC110V~120V/AC220V~250V,50Hz-60Hz 功 率：约500W 无需预热，支持长时间连续喷烟 喷烟量：3000cu.ft/分钟 油瓶容量：5 L 耗油量：30小时/公升 随机附含控制器：液晶定时控制器 内置：DMX512（单通道控制喷烟） 包含配件：整体航空箱、电源线 | 台 | 2 |
| 8 | 烟机 | 不低于3000W专业烟机 | 台 | 2 |
| 9 | 烟油 | 不少于5L/瓶 | 瓶 | 4 |
| 10 | 雾油 | 环保、无毒、无害，无臭型 | 桶 | 4 |
| (2)控制台和电源箱 |  |  |  |  |
| 1 | 灯光控制台 | 不少于4个DMX输出，可扩展到12个DMX输出，不少于6144个通道，可以配接不少于1000台电脑灯 支持Art net，CITP协议 简单、直观的Titan操作系统 配置反应灵敏的15.4英寸触摸显示屏 内置舞台可视化软件 具有自定义快捷可视化的视窗界面 支持涂鸦式命名，支持中文菜单显示 支持MIDI输入和音频输入 20个重放推子，10个宏功能按键 1000个虚拟重放储存窗口 CUP采≥Intel Core Duo ≥1G的DDR2内存 显卡采用≥英特尔®图形媒体加速器950 ≥40G固态硬盘 CMY拾色器功能； TITAN在保留以前人性化的珍珠系列界面以外，同时采用了钻石4功能； 在TITAN操作系统中，针对cues的多种属性时间，提供了更快更方便的修改方式； 可视窗口，可以简单快捷查看编程状态和灯具输出情况； | 台 | 2 |
| 2 | 配电柜 | 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 额定功率：约300KW A.B.C三相工作电流电压指示 接地良好 | 台 | 1 |
| 3 | 舞美箱 | 技术参数和特点： (1) 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. (2) 总空开负载：100A; 可适用于任何负载. (3) 过载与短路双重保护高分断空气开关. (4) A.B.C三相工作电流电压指示 | 台 | 3 |
| 4 | 电源直通柜 | (1) 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. (2) 额定功率：96路*3KW; 可适用于任何负载. (3) A.B.C三相工作电流电压指示 | 台 | 2 |
| 5 | 交换机 | 优于或相当于：24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T与100/1000Base-X SFP Combo端口，2个1000Base-X SFP千兆以太网端口 | 台 | 3 |
| 6 | 8口ARTnet解码器 | 优于或相当于：持标准ArtNet 协议，8个标准DMX信号输出口，共4096 通道； 每个 DMX 信号输出口采用完全隔离的方式，提高系统的抗干扰能力； 支持网线与电脑的网口直接连接， 也可以经过路由器/ 交换机连接，经过无线路由器连接可实现无线WIFI 控制； | 台 | 1 |
| 7 | 4口ARTnet解码器 | 优于或相当于：持标准ArtNet 协议，4个标准DMX信号输出口，共2048 通道； 每个 DMX 信号输出口采用完全隔离的方式，提高系统的抗干扰能力； 支持网线与电脑的网口直接连接， 也可以经过路由器/ 交换机连接，经过无线路由器连接可实现无线WIFI 控制； | 台 | 55 |
| 8 | 标准机柜 | 标准机柜；柜体颜色：按采购方要求；进出线方式：下进下出；安装方式：地面立柜安装；开门方式：左向开门；有锁。 | 个 | 3 |
| (3)电缆 |  |  |  |  |
| 1 | 阻燃电缆 | 动力柜到直通柜电源电缆 | 批 | 1 |
| 2 | 阻燃电缆 | 动力柜到舞美箱电源电缆 |  |  |
| 3 | 阻燃电缆 | 追光灯电源电缆 |  |  |
| 4 | 阻燃电缆 | 各吊杆电源电缆 |  |  |
| 5 | 阻燃电缆 | 吊杆到灯具电源电缆 |  |  |
| 5 | 阻燃带状电缆 | 水平吊杆使用阻燃带状电缆 |  |  |
| 6 | 阻燃屏蔽控制电缆 | 各灯具信号线 |  |  |
| 7 | 网络线 | 超五类 |  |  |
| (4)吊挂及其配件 |  |  |  |  |
| 1 | 5.5m水平吊杆 | 采用自重轻的铝合金型材，铝合金型材直径46-50mm、壁厚大于3mm 收缆框与杆体可方便快速拆装，拆下灯杆收缆装置可与桁架及各种景物配套使用 信号传输无串扰现象，具有较强的电磁兼容和抗干扰能力 吊杆上应设置上下限位、松断绳保护，过载保护，防冲顶保护等措施 吊杆上电源插座要求采用3芯带接地保护，所有电源插座为16A防尘防溅插座，所有DMX512信号控制插座均采用5芯卡侬插座或3芯卡侬插座 | 台 | 8 |
| 2 | 2m水平吊杆 | 采用自重轻的铝合金型材，铝合金型材直径46-50mm、壁厚大于3mm 收缆框与杆体可方便快速拆装，拆下灯杆收缆装置可与桁架及各种景物配套使用 信号传输无串扰现象，具有较强的电磁兼容和抗干扰能力 吊杆上应设置上下限位、松断绳保护，过载保护，防冲顶保护等措施 吊杆上电源插座要求采用3芯带接地保护，所有电源插座为16A防尘防溅插座，所有DMX512信号控制插座均采用5芯卡侬插座或3芯卡侬插座 | 台 | 35 |
| 3 | 提升机 | 不少于400KG 大滚筒，单层缠绕 | 台 | 29 |
| 4 | 提升机固定架 | 订做，刷不少于二次防锈漆 | 套 | 29 |
| 5 | 导向滑轮1 | 导向滑轮1 | 个 | 58 |
| 6 | 导向滑轮2 | 导向滑轮2 | 个 | 58 |
| 7 | 导向滑轮支架 | 订做，刷不少于二次防锈漆 | 套 | 116 |
| 8 | 航空钢丝绳 | 镀锌5 | m | 1500 |
| 9 | 法兰钩 | 镀锌M10 | 个 | 116 |
| 10 | 钢丝绳卡头 | 镀锌M6 | 个 | 464 |
| 11 | 上下限位保护器 | 上下限位保护器 | 套 | 29 |
| 12 | 扁平电缆收缆筐 | 扁平电缆收缆筐 | 套 | 29 |
| 13 | 扁平电缆固定架 | 扁平电缆固定架 | 套 | 29 |
| 14 | 防冲顶装置 | 与提升机配套的防冲顶装置 | 套 | 29 |
| 15 | 扁平电缆分线盒 | 与提升机配套，30A 接线端子及配套定位端口 | 套 | 29 |
| 16 | 吊机号码牌 | 定制 | 个 | 29 |
| 17 | 吊杆升降控制系统 | 定制 | 项 | 1 |
| 18 | 电缆桥架 | 镀锌桥架 | 批 | 1 |
| 19 | 线管 | 镀锌圆管Φ40、Φ25 | 批 | 1 |
| 20 | 墙面插座箱 | 4x16A+4*DMX512 | 个 | 10 |
| 21 | 追光插座箱 | 2x32A+2*DMX512 | 个 | 2 |
| 22 | 信号输入插座箱 | 4*DMX512+2*网络 | 个 | 2 |
| 23 | 插座号码牌 | 定制 | 个 | 14 |
| 24 | 挂灯钩 | 按灯具规格定制 | 个 | 119 |
| 25 | 保险绳 | 镀锌钢丝 | 条 | 119 |
| 26 | 施工辅材 | / | 批 | 1 |

- 5、400平方米演播厅扩声系统

| 序号 | 设备名称 | 详细技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、调音台部分 |  |  |  |  |
| 1.1 | 调音台（进口） | 优于或相当于：MIDI输入及输出接口 供电：选配主备电源 处理能力： 40浮点数字处理器， 80路或以上(64路或以上话筒/线路或以上、8路或以上立体声及8路或以上效果器)全处理输入母线，全处理输入母线具有低切、4段全参数均衡、压缩、噪声门、延时的处理能力。 20路或以上辅助母线，8路或以上矩阵母线，LCR母线,以上母线具有4段全参数均衡、压缩、延时、28段图示均衡的处理能力。 4个LEXICON立体声效果处理引擎；8个哑音编组，8个VCA编组； 控制界面： 30个*4层电动推子；全部可自定义；供提供120个控制通道；每层30个电动推子带led显示自由命名的通道名及通道输入音量及已压缩音量； 每层30个电动推子具有推子照明，可通过颜色区分推子现有功能。 提供2个主输出控制电动推子； 带有彩色触摸屏; 提供30个旋钮，数字调音台界面增益控制旋钮可以控制舞台接口机箱的话筒前置放大器； 支持快照无限存储数量,支持离线编辑及ipad实时无线控制。 技术指标： 频率响应：话筒输入到线路输出：+0/-1dB,20Hz–20kHz，立体声输入到主输出：+0.5/-0.5dB,20Hz–20kHz； 总谐波失真和本底噪声（10Hz-22kHz）:话筒输入（最小增益）至母线输出：0.006%@1kHz，话筒输入（最大增益）至母线输出：0.008%@1kHz，立体声至产输出：0.005%@1kHz； 共模抑制比：80dB @1kHz； 采样频率：48kHz，采样精度：24bit； 延时：话筒输入至母线输出：<1ms@48kHz； | 台 | 1 |
| 2、话筒部分 |  |  |  |  |
| 2 | 话筒设备（进口） | 无线话筒接收机 数字式无线手持话筒系统 QLXD4分集接收机,多达77个兼容系统,清晰24位数字音频,可拆式1/2波长天线 以太网连接及网络扫描功能,背光LCD显示屏,频率和电源锁定,背面音量控制 结实金属底板,XLR和6.35mm输出 尺寸(高X宽X深)约41x197x151毫米 QLXD2/SM58心形动圈手持手持发射器,自动发射机设置 带超时特性的LCD显示屏,频率和功率锁定,5段电池电量指示 两节AA电池 9小时供电,尺寸规格:约256x51毫米 重量:约347g | 台 | 8 |
| 2.1 | 话筒设备（进口） | 手持式无线话筒 具有平坦频响的20 Hz-20 kHz频率范围（实际响应取决于话筒） 可更换舒尔话筒头，包括传奇的SM58® 用于安全传输的AES 256位加密 超过120 dB的动态范围 – 无需进行发射机增益调整 1/10mW可选射频输出功率 安装2节AA碱性电池时，可连续使用长达9小时 可选的舒尔SB900可充电锂电池可提供最长10小时的持续使用时间，并以小时和分钟为单位报告剩余的运行时间 用于插座式充电的外部充电单元 背光式LCD显示，配备易用的导航菜单和控制按键 可选的显示模式，显示通道、频率或电池运行时间 100米（330英尺）视线工作范围 牢固的金属构造 频率和功率锁定 | 台 | 4 |
| 2.2 | 话筒设备（进口） | 无线领夹话筒 领夹式、心型指向、传输距离100米以上、发射功能30MW以内、灵敏度16MV/PA | 台 | 4 |
| 2.3 | 话筒设备（进口） | 头戴式无线话筒 头戴式、心型指向、传输距离100米以上、发射功能30MW以内、灵敏度16MV/PA | 只 | 4 |
| 2.4 | 扩音系统设备（进口） | 天线分配系统 天线分配系统可将一对天线分配至多台接收机，达到扩展无线话筒系统的目的。UA844+还可放大射频信号，补偿因信号被分至多个输出而造成的插入损耗。单个UA844+系统可最多支持五个无线接收机。双层配置中可最多使用五台UA844+系统；四个供电系统，可为四台接收机供电； 频段范围：470-952 MHz 用于天线偏置的直流输出端：12V，最大300mA | 台 | 2 |
| 2.5 | 扩音系统设备（进口） | 有源天线 采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有四个增益设置（+12 dB, +6 dB，0 dB, -6 dB），用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失。可将 UA874 固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上，或者使用集成式可旋转支架固定在墙壁上。 射频频率范围：470-900 MHz 低噪声信号放大器能够补偿同轴缆线的插入损失； 可与舒尔无线接收机和天线分配系统兼容，能够提供 10–15 伏直流偏压； 可将带有螺纹的集成式支架轻松地固定到话筒支架上； 四档位增益选择开关； 高质量、高可靠性和耐用性； 接头类型： BNC, 插孔 阻抗： 50 Ω 电源要求： 来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 75 mA 接收模式(3 dB 波束宽度)： 70 角度 射频信号过强指示灯阈值： -5 dBm 外观尺寸（H*W*D）: 316 x 359 x 36 mm （±1mm) 重量： 约317 g | 只 | 2 |
| 3、扩声系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 扩音系统设备（进口） | 左右主扩声线阵列扬声器 优于或相当于： 1、有源线性专业扬声器系统；12寸两路或以上全频带内置功放扬声器系统；木质箱体 2、原装两种吊挂安装。 3、内置CROWN功放，CLASS-I平衡电流数字放大线路，内含温度自动补偿调节电路，具有最佳散热效果的无源冷却系统。 4、可独立使用或组成阵列扬声器系统 5、已为固定安装和可拆卸的便携式系统预留吊挂点 6、频率范围(-10dB) 57Hz - 20kHz 频率响应(±3dB) 75Hz - 20kHz 覆盖范围 (水平 x 垂直) 100° x 15° 最大声压级 136dB/1m 功率放大器 峰值功率 175W，连续功讯率 875W 扬声器单元 低音：2262FF，高音：3 x 2408J (1.5” 音圈) 体积 (高 x 宽 x 深) 349mm x 597mm x 444mm （±5mm) 重量 约24kg (53磅) | 只 | 6 |
| 3.2 | 扩音系统设备（进口） | 主扩声有源超低线阵列扬声器 优于或相当于： 1、有源线性专业扬声器系统；18寸带内置功放低频扬声器系统；木质箱体 2、原装两种吊挂安装。 3、内置CROWN功放，CLASS-I平衡电流数字放大线路，内含温度自动补偿调节电路，具有最佳散热效果的无源冷却系统。 4、可独立使用或组成阵列扬声器系统 5、已为固定安装和可拆卸的便携式系统预留吊挂点 6、频率范围(-10dB) 31Hz ～ -220Hz 频率响应(±3dB) 34 Hz ～ -220Hz 最大声压级 126dB/1m 功率放大器 峰值功率 1500W，连续功讯率 800W 扬声器单元 低音：2262FF 体积 (高 x 宽 x 深) 508mm x 597mm x 749mm （±5mm)重量 约40kg (89磅 | 只 | 2 |
| 3.4 | 扩音系统设备（进口） | 线阵列扬声器吊架 吊装匣架, 最多可承重 236kg, 例如 6 x 932 + 2 x 918S, 3 x 932 + 4 x 918S, 10:1 承重设计 | 付 | 2 |
| 3.5 | 扩音系统设备（进口） | 舞台有源返听扬声器 12寸返听音箱，反射式低音； 高保真有源扬声器； JBL的专利差分驱动技术；增加了功率的处理能力，极低的失真和扩展了低频的响应； 功率放大器使用来自Crown专有的DriveCore放大技术； 搭载功能强大的400MHz SHARC DSP，包括20个PEQ，2秒的延迟，信号发生器，输入混音，功率检测和50个用户预置； HIQNET网络控制，可通过Ethercon接口直接连接控制，亦可通过无线路由器连接，实现远程控制； 后面板提供了XLR-1/4＂组合输入；以及混合输出口； 最大声压级：136dB 频率范围：40Hz-21kHz；频率响应：48Hz-20kHz； 覆盖角：90° * 50° 功放类型：Class D 最大功率：2000W，带DSP处理功能 通道：2个输入通道，2个直接输出通道，1个混合输出通道 控制：可HIQNET远程控制，自带显示屏 尺寸：638 * 415 * 429 mm （±5mm) 重量：约26.4kg | 只 | 4 |
| 3.6 | 数字式处理器 | 3进6出数字音频处理器，2路或以上输入可切换为模拟或数字输入； 优于或相当于： 输入包含31段图示均衡，12段参数均衡器，自动增益控制，自动反馈抑制器，延时，压缩，噪声门，次谐波合成器等数字处理功能； 输出包含分频器，延时，限幅器，8段PEQ，自动均衡，自动增益控制，噪声门，次谐波合成器，压缩等数字处理功能； 内置粉红噪声发生器和实时频谱分析仪； dbx 专利设计的Type IVTM A/D转换系统，提供更宽的动态范围； “Wizard”傻瓜式向导设置功能，简单快捷设置系统； 自动调校房间均衡； 25种工厂预设，75种用户预设；内含多种JBL音箱、CROWN功放预设程序； 可通过移动终端电脑、平板手机实现远程操控功能； AD/DA：24bit；48kHz或96kHz，32bit浮点处理能力； AD动态范围：+117dBu （A计权）；DA动态范围：116dBu（A计权）； 输入阻抗：>30kΩ；输出阻抗：120Ω； 最大输入电平：>+28dbu;最大输出电平：+22dBu； THD+N：0.0025%（典型值）； 频率响应：20Hz--20kHz（+0dBu/﹣0.5dBu）； 工作电压：100V-240V AC，50/60Hz； 功耗：约18W； 尺寸： 4.4(H) x 20.32 (D) x 48.26cm (W) （±5mm) 重量：约2.49Kg | 台 | 2 |
| 4、监听 |  |  |  |  |
| 4.1 | 监听耳机 | 专业监听耳机，优于或相当于：佩戴方式： 头戴式，功能用途： HiFi耳机，监听耳机，灵敏度： 91dB，单元直径： 暂无数据，耳机线： 3m，外壳材质： 人造皮革头梁，频响范围： 15-25000Hz，产品阻抗： 55欧姆。 | 个 | 1 |
| 4.2 | 监听音箱 | 有源二分频监听扬声器,8寸低音,1寸高音 内置双功放,高低频功率各56瓦 最大声压级112dB,频率范围37Hz-24kHz 体积(高X宽X长)419x254x308mm（±5mm) 重量 约8.6kg | 只 | 2 |
| 5、周边设备 |  |  |  |  |
| 5.1 | 播放器电脑含专业声卡 | 优于或相当于：i7-7500U处理器，8GB内存，128GB + 1.0TB硬盘，Win10操作系统，银色。2路或以上XLR和插孔组合输入，所有带幻像电源。 前面板配有增益控制每个输入和开关，用于选择输入类型和开启幻象电源。 低延迟监测可能要归功于板上的耳机输出，信号源选择和监听混音控制与播放混合直接信号。在单元后部有三个USB OUPUTS用于连接到PC或Mac，并使用它作为额外的硬件有源USB集线器。 有MIDI接口，以及音频输出进行监控。 该四路或是通过附带的电源供电。输入接口： 麦克风输入 线性输入 乐器输入 MIDI输入 | 套 | 1 |
| 5.2 | 专业CD播放机 | 优于或相当于：专业CD播放机,机架式设计 支持CD,WAV和MP3格式的CD,CD-R和CD-RW光碟播放 RCA非平衡模拟输出和同轴/光纤的数字输出,10防震记忆功能,带无线遥控 尺寸(宽X高X深)481x94.5x298mm（±5mm),2U机架高度, 重量约4.2kg | 台 | 1 |
| 5.3 | 落地话筒支架 | 折叠式的支架腿，立杆二节，及单臂。支架高度: 0.9-1.6M，横杆长度: 0.8M±5mm，材质:金属+塑料。 | 只 | 6 |
| 5.4 | 话筒前置放大器 | 优于或相当于： 频率响应: 50 Hz-- 20 KHz 阻抗输入: 10kΩ 阻抗输出: 线路：60Ω; 头戴式耳机：300Ω; 直接输出：1000Ω; 发送/返回：1000Ω 最大输入电平: 话筒：-15dBV，线路：+22dBV，辅助： +22 dBV，发送/返回： +18 dBV 最大输出电平:线路：+18 dBV，头戴式耳机：+12 dBV，直接输出：+18 dBV，发送/返回： +18 dBV 总谐波失真:< 0.1 %，+18 dBV 输出电平，50 Hz - 20 kHz 工作电压: 230Vac, 50/60 Hz,100 mA, maximum 重量:约 4300g 输入通道激活： 起始时间： 4毫秒 保持时间： 0.4秒（可切换至1.0秒） 衰减时间： 0.5秒 衰减： 15 dB（可切换至无穷大） 低频：6dB/倍频程衰减，转角可调范围为25 - 320 Hz 高频： 5 kHz时为±6 dB，10 kHz时为8 dB，滤波处理 限幅器 类型： 峰值 阈值： 关闭、+4、+8、+16 dBm 起始时间： 2毫秒 恢复时间： 300毫秒 指示灯： 开始限幅时为红色灯光 | 台 | 1 |
| 5.5 | 会议系统主机 | 会议系统主机 ·单台主机可控制50个会议话筒，最多可级联3台，最多可控制150个会议话筒 ·四种话筒工作模式，一种话筒测试模式 --开放模式：允许选择1到4个可以同时激活的话筒(不包括主席话筒) --带自动关闭功能的开放模式：允许选择1至4个可以同时激活的话筒(不包括主席话筒)。 --覆盖模式：代表只需激活自己的话筒即可覆盖其他人的话筒。 --仅限主席模式：只有主席可以讲话。 --测试模式：检查是否正确连接系统。 ·内置监听扬声器 ·1路话筒输入接口(XLR) ·2个七芯话筒连接插座，每路可连接25个话筒，最长100米 ·内置监控扬声器和耳机插孔允许用户监控会议进程。 ·后面板接口：1路幻象电源XLR插座用于连接外部话筒，3路RCA输入输出接口 ·总谐波（额定输入）：< 0.5 ·尺寸：84 x 361 x 143 mm（±2mm) ·重量：约1.5kg | 台 | 1 |
| 5.6 | 主席机 | 主席机 ·用于主席话筒的优先按钮 ·内部开关，可临时或永久关闭代表话筒 ·内部拨码可选择设置主席临时或永久关闭提示音 ·带固定长话筒杆，长度488mm（±5mm) ·内置扬声器，话筒打开时自动静音 ·带约2米延长电缆带模制圆形7芯插头，用于与代表机或主机环路互联 ·2个3.5mm耳机插头带音量调整 ·话筒打开指示灯（红色 LED 指示灯） ·发光环指示灯，位于话筒柄上，话筒打开时呈红色亮起 | 台 | 1 |
| 5.7 | 代表机 | 代表机 ·带可发言指示灯（白色 LED 指示灯）显示是否可以打开话筒进行发言 ·带固定长话筒杆，长度488mm（±5mm) ·内置扬声器，话筒打开时自动静音 ·带约2米延长电缆带模制圆形7芯插头，用于与代表机或主机环路互联 ·2个3.5mm耳机插头带音量调整 ·话筒打开指示灯（红色 LED 指示灯） ·发光环指示灯，位于话筒柄上，话筒打开时呈红色亮起 | 台 | 7 |
| 5.8 | 会议专业电缆及5对插头 | 专业会议线缆 ·直径5.9 ± 0.3 毫米（0.23 ± 0.01 英寸） ·材料PVC ·颜色：灰色 ·长度：约100米 ·内含5对专业插头 | 套 | 1 |
| 5.9 | 合唱电容话筒 | 无变压器的A类前置放大器电路可以消除交叉失真，从而提高整个频率范围的线性度 压印的高柔度振膜具有超宽的低频响应 超薄镀金、轻质的Mylar®振膜实现超高速瞬态响应 15 dB衰减开关用于处理极高的声压级（SPL） 可切换式低频滤波器能够更加灵活地降低背景噪声或抵消近讲效应 集成的三级防喷格栅可以降低“噗”声及其他呼吸噪声 内部减震架可以降低手持噪声的传递 替换拾音头： RK374 | 只 | 2 |
| 5.10 | 有源音箱 | 8寸有源音箱 | 只 | 2 |
| 5.11 | 电源时序器 | 优于或相当于：12路电源时序控制，每路延时1秒。可选择为3秒、5秒、10秒30秒、1分、3分、10分。可通过软件设置延时10分钟关闭，给设备提供更好保护。整机容量63A ，配置双极63A空开。共提供12+1个插座输出，其中面板一路常通，后板6路输出带电源净化功能。数码LED电压指示，具备超压和欠压警示功能，当电压高于245V或者低于195V时闪亮警示。具备旁通功能，防止万一内部故障时的应急使用。每路输出均可单独控制开关，亦可将单独控制的开关进行锁定，以免误操作。技术参数：电源：AC 220V/50Hz，单相3线。总容量：Maximal 63A面板控制：时序控制开关，全通开关，独立控制开关外部控制：标准RS232串口控制，波特率：2400，DC5~24V电压信号。控制净化滤波器：工作电流:20 A；漏电流<5mA。 | 台 | 1 |
| 5.12 | 音频接口箱 | 16路输入8路输出舞台接口箱 | 台 | 1 |
| 5.13 | 42U标准机柜 | 19英寸42U | 台 | 1 |
| 5.14 | 安装附件 | 安装线缆，接插件，线槽，桥架等 | 项 | 1 |

- 6、400平方米演播厅大屏系统

| 序号 | 分类 | 设备名称 | 主要规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、P2.5屏体 |  |  |  |  |  |
| A1 | 显示屏 核心产品 | LED显示屏 | 点间距 2.5mm 封装方式 SMD 模组尺寸 mm L320*H160*T14 模组分辨率(W×H) 点 128X64 白平衡亮度 cd/㎡ 1000 白场色温 K 10000 模块视角 度 120 模块功耗 ≤30 刷新率 Hz ≥1920 配有电源和接收卡 背面做封闭防尘处理 含5块备用电源、5块备用接收卡、10块备用模组 | 40.01 | m² |
| 二、系统 |  |  |  |  |  |
| A2 | 设备类 | 屏体控制器（音视频综合管理平台） | 输入：1路或以上HDMI 2.0，4路或以上DVI，1路或以上3G-SDI。支持16路或以上网口和4路或以上光纤输出，带载高达1040 万像素。支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。支持5窗口任意布局。最多可创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 | 2 | 张 |
| A3 | 软件类 | 控制管理软件 | 大屏控制管理软件基础版，实现对大屏的亮度、图像、画面分割等控制 | 1 | 套 |
| 三、设备 |  |  |  |  |  |
| A4 | 设备类 | 配电柜 | 屏体和设备电源供应及电源管理 | 1 | 批 |
| A5 | 设备类 | 播控电脑 | 用于设备软件控制和显示播放，含1080P显示器 | 2 | 台 |
| B、P4屏体 |  |  |  |  |  |
| B1 | 显示屏 核心产品 | LED显示屏 | 点间距 4mm 封装方式 SMD 模组尺寸 mm L256*H256*T14 模组分辨率(W×H) 点 64X64 白平衡亮度 cd/㎡ 1000 白场色温 K 10000 模块视角 度 120 模块功耗 ≤30 刷新率 Hz ≥1920 配有电源和接收卡 背面做封闭防尘处理 | 16.56 | m² |
| B2 | 显示屏 核心产品 | LED显示屏 | 点间距 4mm 封装方式 SMD 模组尺寸 mm L256*H256*T14 模组分辨率(W×H) 点 64X64 白平衡亮度 cd/㎡ 1000 白场色温 K 10000 模块视角 度 120 模块功耗 ≤30 刷新率 Hz ≥1920 配有电源和接收卡 背面做封闭防尘处理 | 22.94 | m² |
| B3 | 显示屏 核心产品 | LED显示屏 | 点间距 4mm 封装方式 SMD 模组尺寸 mm L256*H256*T14 模组分辨率(W×H) 点 64X64 白平衡亮度 cd/㎡ 1000 白场色温 K 10000 模块视角 度 120 模块功耗 ≤30 刷新率 Hz ≥1920 配有电源和接收卡 背面做封闭防尘处理 | 9.63 | m² |
| B4 | 设备类 | 屏体控制器（音视频综合管理平台） | 输入：1路或以上HDMI 2.0，4路或以上DVI，1路或以上3G-SDI。支持最少16路或以上网口和4路或以上光纤输出，带载高达1040 万像素。支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。支持5窗口任意布局。最多可创建10个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 | 2 | 张 |

- 7、400平方米演播厅温控系统

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A主设备 |  |  |  |  |
| 1 | 风冷模块机组 | 制冷量：130KW,制热量：140KW,电源：380V,功率：约53KW,噪音：约69分贝，运行控制：微电脑全自动控制、运行状态显示、异常状态报警，压缩机数量2，散热风机0.75KW*4,换热方式：水侧换热器，高效壳管式换热器，运行重量：约1419kg | 台 | 1 |
| 2 | 吊顶柜式风柜 | 供冷量：198KW,供热量：197.1KW,电源：380V,功率：约4KW,噪音：约66分贝，传动方式：皮带传动，重量：约333kg | 台 | 1 |
| 3 | 排风柜（变频） | 电压：380V,功率：2.2KW,风量：10000m³/h，噪音：约68分贝 | 台 | 1 |
| 4 | 水泵（变频） | 流量：约50方，扬程：22米（±5cm)，功率：约5.5KW，电源：380V，噪音：约82分贝，重量：约367公斤 | 台 | 2 |
| B安装附件 |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌水管 | 国标80mm*0.6mm | 米 | 32 |
| 2 | 水管保温 | 20mmB1难燃 | 米 | 40 |
| 3 | 镀锌风管 | 国标机加工1.0mm | m² | 425 |
| 4 | 风管保温 | 20mmB1难燃 | m² | 430 |
| 5 | 风管保温 | 10mmB1难燃 | m² | 425 |
| 6 | 比例积分阀 | 额定压力PN16/可调比〉50/ | 套 | 1 |
| 7 | 电动二通阀 | 国标/流量系数2.8/工作介质：冷热水/承压2.5MPa | 套 | 1 |
| 8 | 压差旁通 | 用于空调供/回水之间以平衡压差阀门。提高的利用率，保持压差的互定直，大限度地降低的噪音，以及过大压差对设备造成的损坏。节约能源及安装空间，智能型阀门。 | 套 | 1 |
| 9 | 蜗轮蝶阀 | 涡轮法兰式全不锈钢蝶阀 软密封不锈钢蝶阀 四氟阀座 | 个 | 8 |
| 10 | 防震软接 | 阻燃，气密性好，耐高温，抗压耐磨 | 个 | 8 |
| 11 | 单向阀 | 黄铜加厚 丝扣单向阀 卧式自来水逆止阀门 只进不出 | 个 | 2 |
| 12 | 习水器 | 国标现场加工1200mm*300mm | 个 | 1 |
| 13 | 铜阐阀 | 全铜闸阀/内螺纹自来水管开关表前丝扣阀门加厚管道配件 | 个 | 10 |
| 14 | 温度计 | 测量范围－30至50℃、分辨率1℃、准确度±2℃ | 个 | 2 |
| 15 | 压力表 | 正压0～10，负压－10～0，正负压－5～5，精确度等级约2.5 | 个 | 2 |
| 16 | 补水箱 | 容量约1m³，自动补水 | 1m³ | 1 |
| 17 | 电动阐阀 | 碳钢电动 | 个 | 2 |
| 18 | 控制电箱 | 带缺相保护，过流保护，防烧电机，每路独立控制，当某路故障可以带电进行检修，可以关闭某路输出，线路互相不影响 | 套 | 1 |
| 19 | 消声静压箱 | 安装部位:室内，材质:镀锌钢板\玻纤棉，连接方式:插接 | 个 | 4 |
| 20 | 消声风管 | 直径100-400mm，温度－30-140℃，最大流速30M/S | 米 | 16 |
| 21 | 风量调节阀（手动） | 304不锈钢，阀体1.0mm，叶片1.5mm （±0.1mm) | 个 | 2 |
| 22 | 风量电动调节阀 | 304不锈钢，800mm*300mm（±5mm) | 个 | 4 |
| 23 | 风量手动调节阀 | 304不锈钢，400mm*200mm（±5mm) | 个 | 6 |
| 24 | 防火阀70℃ | 430mm*200mm（±5mm) | 个 | 2 |
| 25 | 回风百叶 | 1300mm*300mm（±5mm) | 套 | 2 |
| 26 | 方型散流器 | 400mm*400mm（±5mm) | 个 | 25 |
| 27 | 风管吊架 | 定制 | 个 | 175 |
| 28 | 主机基础 | 室外安装，混凝土，减振设计 | 项 | 1 |
| 29 | 管道清洗 | 定制 | 项 | 1 |
| 30 | 五金杂件 | 定制 | 项 | 1 |
| 31 | 防雨棚及外管铝皮 | 定制 | 项 | 1 |

- 8、400平方米演播厅配电系统

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电柜 | 定做配电柜，柜门采用内外双门设计确保用近几年安全；断路器，带浪涌保护器，外门装有3个数码电流表、3个数码电压表、6个来电指示灯。 | 台 | 1 |
| 2 | 低烟无卤阻燃电缆 | WDZ-YJE 4*120mm²+1*70mm² | 项 | 1 |
| 3 | 电缆桥架 | 镀锌桥架，200*100*1.5 | 项 | 1 |
| 4 | 桥架支撑架 | 配套 | 批 | 1 |
| 5 | 安装辅件 | 铜鼻子、自锁式尼龙扎带、电工绝缘胶带等配套辅材 | 项 | 1 |

- 9、400平方米演播厅钢结构

| 序号 | 报价项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主承重梁18#a槽钢 | 180*68*7.0 | T | 6 |
| 2 | 次梁10#槽钢 | 100*48*5.3 | T | 15 |
| 3 | 吊筋12#槽钢 | 120*53*5.5 | T | 4 |
| 4 | 钢板网托筋L5角钢 | 50*50*5 | T | 12 |
| 5 | 钢板网 | 40*60*5 | 平方 | 400 |
| 6 | 加强连接板及固定板 |  | T | 1.2 |
| 7 | 焊条及辅助材料 |  | 批 | 1 |
| 9 | 防锈漆、防火漆 |  | 批 | 1 |
| 8 | 脚手架 | 高度约6米 | 批 | 1 |

- 10、400平方米演播厅候播室

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、贵宾室 |  |  |  |  |
| 1 | 地面水泥砂浆打平层 | 1:3水泥砂浆打平层；不少于3cm厚 | M2 | 42 |
| 2 | 600*600地毯 | 1、600*600地毯； 2、地面层防潮处理； | M2 | 42 |
| 3 | 不锈钢踢脚线 | 成品踢脚线高度约100mm； | M | 25 |
| 4 | 墙面装饰构件 | 硬包墙面装饰成品构件 | M2 | 76 |
| 5 | 造型天花结构 | 造型天花成品构件 | M2 | 42 |
| 6 | 普通电气 | 1、线管； 2、开关、插座； 3、电线； 4、灯具； | M2 | 42 |
| 7 | 脚手架 | 租赁 | M2 | 20 |
| 8 | 轻质隔墙 | 定制构件 | M2 | 70 |
| 9 | 65寸电视机 | 屏幕尺寸：65英寸 分辨率：4K（3840*2160） | 项 | 1 |
| 10 | 门 | 定制 | 项 | 1 |
| 11 | 单人沙发 | 本地现场采购 | 张 | 6 |
| 12 | 茶几 | 本地现场采购 | 张 | 3 |
| 13 | 温控系统 | 2匹冷暖两用挂机 | 台 | 1 |
| 14 | 效果设计 | 设计效果图、施工图，甲方审核同意后方可施工 | 套 | 1 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 普通电箱 | 16回路开关箱，16A、25A空气开关，插座开关带漏电保护功能 | 套 | 1 |
| 2 | 垃圾清运 | 现场施工 | 项 | 1 |

- 11、400平方米演播厅拼接屏系统

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49寸液晶拼接屏5*3 | 1.尺寸：49寸 2.拼缝：不大于1.8mm 3.分辨率：1920*1080 4.亮度：500cd/m2 5.对比度：1300:1 6.裸机尺寸：约1077.58*113.65*607.8mm 7.响应时间：8ms 8.色彩度：10bit 9.功耗<=100W 10.寿命：大于50,000hrs 11.重量：23.35kg左右 | 台 | 15 |
| 2 | 前维护支架 | 前维护支架 | 个 | 15 |
| 3 | 图形拼接处理器 | 1.支持包括3072*2304分辨率在内的多种超分辨率数字信号输入，可在超高分辨率图像上任意开窗； 2.图像视窗可任意缩放、任意漫游和任意叠加； 3.任一单屏幕都可以同时显示20路或以上信号，各屏间互不干扰； 4.单一体机输出最多256通道； 5.多达128种场景保存，场景调用速度小于20ms，无蓝屏和黑屏。 | 个 | 1 |
| 4 | 线材 | 信号线，辅材 | 个 | 15 |
| 5 | 效果设计 | 设计效果图、施工图，甲方审核同意后方可施工 | 套 | 1 |

- 五、转播车改造

1、视音频系统

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摄像机及配件 |  |  |  |
| 1 | 4K手持式摄像机 | 1、采用 1/2 英寸 3CMOS。 2、具有 4K 50p/60p 录制功能。 3、12G-SDI（及双链路蜂窝功能）。 4、17 倍专业光学变焦镜头，变焦范围从 30.3mm 到 515mm（35mm 等效）。这个镜头具有三个带物理止点的独立控制环，可手动控制聚焦、变焦和光圈，实现快速、准确的调节。 5、具有人脸检测 AF 功能。可以在“人脸优先 Af”和“仅人脸 AF”之间进行选择。 6、最低照度：0.0013lx（典型） （1920 x 1080/59.94i 模式，F1.9，+42 dB 增益，高灵敏度模式，64 帧积累）。 7、信噪比：63 dB (Y)（典型）。 8、配备两个 SxS 存储卡插槽，能够在“同步”、“接力”或“备份”模式下录制。 9、内置了 5GHz* 和 2.4GHz Wi-Fi。 | 6台 |
| 2 | 7寸4K监视器 | 7英寸液晶屏，HDMI接口 | 6台 |
| 3 | SXS存储卡(录制4K必须用SBP卡） | ★容量不少于128G 第二代 PCIe 接口和新控制器实现高速数据传输 ★最大读取速度： 3.5Gbps (440MB/s) 最大写入速度： 3.2Gbps (400MB/s) 最小写入速度 1.3Gbps 存储介质实用工具带来的增强型管理应用 支持数据刷新、数据纠错 ★支持在存储卡和摄录一体机之间进行 EB 流传输，从而实现了持续的双向通信并在确保稳定录制的同时避免了速度降级。 在断电情况下恢复剪辑片段 耗损均衡式数据误差最小化 | 6张 |
| 4 | 读卡器 | 可通过 USB 3.0 接口在基于 Windows 的 PC 和 Macintosh 计算机上使用，实现音频/视频材料的高速传输。读卡器与 USB 2.0 接口兼容。 | 1台 |
| 5 | 摄像机小电池 | 电池类型：锂电池 电池容量：约6600mAh 适用机型：索尼PMW-X280，PMW-Z280等，能检测电池容量 | 18块 |
| 6 | 4K手持式摄像机防雨罩 | 本项目摄像机定制防雨罩 | 6套 |
| 7 | 4K手持式摄像机携带箱 | 本项目摄像机定制携带箱 | 6套 |
| 8 | 三脚架 | 承重：约5kg 球碗直径：75mm（±1mm) 俯仰角度：＋90°/-60° 动态平衡：（关）+3档 阻尼模式：内置 摄像机托板：快速拆卸式托板 重量：约3.7kg 高度：75-155cm 级数：2级 | 6套 |
| 9 | 无线图传（800米） | ★采用WHDI实时无线高清视频传输技术，1080P图像无压缩、无损、零延时； ★无线传输距离≥800米； 工作频段范围：5.1~5.9GHz； 整机功耗：约12W； 支持SDI或HDMI视频输入/输出； 支持广播模式，一发多收； 支持手动设定工作频点，通过按键自由切换频点，防止干扰； 支持电池低电量报警功能； V扣设计可以安装大容量电池； 配备OLED屏，即时显示工作状态（发射频道、网络状态、视频状态等）； 全硬件设计，无需安装软件，即插即用，简单方便； | 4套 |
| 10 | 无线图传（1000米，可穿墙） | 优异的穿透性、非视距传输能力； ★传输距离1~2公里； 传输延时低，点对点应用延时70ms； 支持最大1080P/60高清视频输入，分辨率支持丰富，画质清晰； 视频输入支持HDMI输入和SDI输入（同一时间二选一），SDI输入/环出功能，支持同时SDI和HDMI同时输出； 支持外部线性音频输入输出； 支持422或232串口数据透传，满足客户云台控制功能； 支持Tally功能。 工作频率：约1.4GHz 外接音频：支持Line-in, Line-out 工作电源：DC12V / 2A 整机功耗：约12w 发射机接口：标准HDMI端子*1、SDI端子*2（输入和环出）、RS232端口*1、Tally Out座*1、DC ф5.5电源输入座*1、复位/模式按键*2、OLED屏*1、LINE IN *1、RJ45接口*1。 接收机接口：标准HDMI端子*1、SDI端子输出*2、RS232端口*1、Tally In座*1、DC ф5.5电源输入座*1、复位/模式按键*2、OLED屏*1、LINE OUT *1RJ45接口*1。 | 2套 |
| 11 | 图传发射机电池 | 电池容量 约47.5Wh 电池电压 7.2V 产品描述 可重复充电电池 产品尺寸 38.4mm×60.0mm×70.8mm（±5mm） 产品重量 约300g/ 能检测电池容量 | 18块 |
| 12 | 多功能遥控器（安装三脚架上） | 镜头控制： 一键式自动/手动对焦、光圈和变焦控制 摄像机控制： 录制/显示功能、快门速度、白平衡 - 包括六个可分配的按钮 | 6套 |
| 13 | 摄像高台 | 面板尺寸：135CM*15CM*17CM（（±5mm） 承重：约300KG 高强度铝合金，手提包设计 | 4张 |
| （02）NDI制作系统（标配4路或以上SDI输入，4路或以上SDI输出，2通道DDR、2路或以上GFX、1路或以上声音播放，2路或以上Skype远程视频,2路或以上直播推流，内置调音台，字幕、虚拟和多画面分割，多通道录制） |  |  |  |
| 1 | 4K IP 超高清制作系统 | ★支持信号的 IP 网络调用、传输、分配和管理功能，即电脑信号、视频信号、制作节目信号等信号均可通过 IP 网络传输，可以被网络内其它设备调取使用，并且同一网络信号可以同时被多台设备调取使用，可使用信号不少于 100 路； 支持外部矩阵，可受控于外部矩阵的信号编组切换； 最高支持高清 4K 60P 的节目制作，可同时进行高清和标清的节目信号输出； 视频处理采用 32 位浮点运算，4:4:4:4 的处理；音频处理为 4 通道 96Hz，32 位浮点运算； ★支持信号的数字 4K/高/标清 SDI 物理及 IP 网络的混合输入方式，支持不少于 16 路的外来信号输入； ★支持 HTTP/RTMP/RTP/RTSP 协议的网络信号输入，输入信号不少于 16 路； 支持信号的数字高/标清 SDI/DVI/HDMI/IP 网络等不同类型的输出，总共不少于 13 路的信号输出，输出的信号可根据需要指定； 内建缓存器，支持序列帧导入，可存储静态/动态帧用于调用和制作； 不少于35路的可直切画面，包括外部输入信号、机算机（PC/MAC）信号、电子终端信号（iPad/iPhone 等）、视频回放信号、图片、字幕信号、内置静/动态缓存信号，虚拟画面信号；支持编组切换功能，可以将不同的切换形态通过编组保存下来，方便制作时快速调用； 可制作自定义的三维动态转场效果，并且能嵌入音轨，在使用时可灵活调整转场音频音效大小； 支持 SDI 嵌入音频、平衡/非平衡模拟音频的输入和输出，麦克风输入带幻象供电；输出为 4 声道立体声输出或设置为单声道输出，立体声输出时可进行左右声道的独立调整设置；有独立的监听输出； 支持不低于 16 路网络中 PC 或 MAC 中网页浏览画面、PPT、视频播放等画面的独立同时输出，支持音频视频同传； 内置数据直接访问管理功能，无需第三方软件即可实现字幕、文本、标题、图片、索引等数据内容的自动读取、更新和使用； 支持远程控制的云台摄像机（VISCA 协议和 IP 协议）；带有多个预置机位和用户操作界面，可远程控制摄像机的取景、推拉、缩放、聚焦和光圈； 支持视频信号自动色彩修正，可根据选定的基准摄像机画面色彩，来自动修正其它摄像机的色彩，自动适应拍摄环境的变化； 支持动作触发控制操作功能，可预先设定并通过主持人动作实现切换、转场、画面叠加、虚拟镜头推拉平移，设置音频电平大小等多种操作； 提供键信号内容预览窗口，可在键信号叠加之前预览当前叠加的内容； 内置音频混合处理功能，可对输入的外部音频进行延时处理保证与视频同步；音频处理带有 EQ 音质补偿和压/限调节功能； 音频可设置跟随任意视频信号，并且可根据输出节目的需要进行分组定义输出，实现同一节目的双语输出； 音频支持噪声抑制功能，并且音频可设置门限电平触发自动控制（比如访谈类节目的自动切换功能）； 支持 Dante 网络音频输入； 支持外部物理调音台，同时可与内置调音台同步工作； 持系统全局的宏命令功能，可自行创建宏命令，指定宏命令执行快捷键，实现一键操作触发； 支持 MIDI 协议的设备连接，可连接诸如 iPad、iPhone 或其它 MIDI 控制设备，并且在这些设备上实现对系统的操作和控制； 支持 2 路实时高清流媒体双通道实时输出和保存（最高支持 4K）；支持 HTTP/RTMP/RTP/RTSP 协议，可自定义流媒体编码分辨率、码率、带宽等； 支持紧急插播功能，可带有转场效果地插播信息； 支持多种测试信号发Th功能，能发Th不少于 40 种测试信号； 内建多画面分割显示功能，能进行多画面的扩展显示，显示布局、信号内容可根据制作需要灵活设置调整； 内置彩色波形和矢量监看，监看通道可以灵活调整； 支持虚拟、切换、键信号叠加的分组预设功能，可以将不同应用方式、设置、效果进行多个分组并保存为预设，使用时直接调取该预设进行快速的使用模式和画面效果转换； 带有视频播放通道，视频播放支持慢速回放，并且可灵活设置播放的出入点，并且可实现Th成视频剪辑，重新Th成播放序列，添加视频剪辑转场效果，设置独立的播放速度等多种后期功能 支持现场节目制作画面的实时慢动作回放，可使用宏命令进行剪辑片段Th成和慢放； 支持虚拟演播室制作，内置高清虚拟场景，同一场景带有多虚拟机位和角度以及画面效果，并且具有影像实时反射，镜面高光等逼真的场景效果；虚拟摄像机能实时推拉平移，支持虚拟摄像机设置保存，方便快速调用；可制作实现 360 度的全景虚拟的效果； 带有增强虚拟现实效果，能让叠加的画面跟随场景的平移和缩放进行相应变化，并且可设置变化比率，使虚拟效果更加逼真； 支持预置虚拟画面调节和保存，不少于 16 个保存位置； 可设置画面边框效果，创建和定制叠加元素的边框以丰富画面，并可以在全景虚拟效果以及多窗口画面中增加边框和阴影效果； 支持操作的撤销/重做功能； 支持画面二级制作，即画中画转场、切换、DVE 动态、键信号叠加等标准制作； 可任意指定输出信号输出至社交媒体软件如 QQ，Skype 等作为视频画面传输至对方； 支持不少于 8 路的信号叠加，可叠加外部输入信号和内置媒体信号；叠加的信号可进行位移、旋转、缩放等独立设置，可实现直接叠加，二维转场叠加和三维动态转场叠加效果； ★支持本地录制最高带时码的 4K 60P 视频，最大可扩展至 20 路的信号录制能力；支持独立录制功能，即进行多路信号录制时，可以针对每路信号进行单独的录制操作； 支持多画面信号网络监看，即可以网内任意终端上实时监看当前原始信号和制作的节目信号； ★供货时请提供生产厂家出具的售后服务承诺书原件。 | 1套 |
| 2 | 4k 12G SDI转NDI | 4k 12G SDI转NDI | 6套 |
| 3 | HD 3G SDI转NDI | HD 3G SDI转NDI | 10套 |
| 4 | HDMI转NDI | HDMI转NDI | 2套 |
| 5 | N3安装机架 | 安装架 | 1套 |
| 6 | 调试电脑 | 优于或相当于： i7-10750H 8G 512G固态 高色域GTX1650-4G独显 | 2台 |
| （03）进口4K切换台 |  |  |  |
| 1 | 进口4K切换台(进口） | 主机 视频输入：12G SDIx20,PGM 视频输出：12G SDI x 3,AUX视频输出：12G SDIx6; 音频输入：XLRx2，RCAx2,时码输入输出XLR， 10画面多画面分割输出：3G SDIx2，下变换PGM输出：3G SDIx1，音频加嵌功能。 内置调音台，含远程切换、配置软件 | 1台 |
| 2 |  | 切换面板 1M/E母线切换，环通双网口，直接交叉点10个，可切换交叉点2个，下个转场 | 1台 |
| 3 |  | tally转换器 环通双网口，8个光电隔离GPI输入，8个继电器GPI输出 | 1台 |
| 4 |  | SDI转HDMI 6G SDI输入，HDMI输出 | 2台 |
| （04）周边设备 |  |  |  |
| 1 | 周边机箱 | 标准19英寸机架安装，2U高度机箱，10个槽位，双电源 | 3台 |
| 2 | 单高清视分 | 3G/HD/SD-SDI数字视频电缆均衡、时钟再生分配放大器（1分8） | 2台 |
| 3 | 双高清视分 | 3G/HD/SD-SDI数字视频电缆均衡、时钟再生分配放大器（双1分4） | 3台 |
| 4 | 高清视频解嵌模拟音频输出 | 嵌入音频的HD/SD-SDI信号到HD/SD-SDI和四声道模拟音频解嵌器；支持时钟再生、线缆均衡；解嵌模式和通道可选（3路或以上HD/SD-SDI输出，4路或以上模拟音频输出，主路输出支持BY-PASS） | 8台 |
| 5 | 高清二选一 | HD/SD-SDI 2×1智能切换模块；对信号时钟进行检测；支持当前路BY-PASS；双串口及GPIO控制；外同步锁相和行校正功能 | 1台 |
| 6 | 二选一控制面包板 | HVS-5103系列控制面板；冗余电源；可通过串口和GPIO控制；支持报警提示； | 1台 |
| 7 | 双路模拟你音频分配 | 模拟单声道/双声道音频分配放大器(1分8，双1分4) | 3台 |
| （05）字幕和录像系统 |  |  |  |
| 1 | 4k字幕机 | 一、 硬件要求： 系统配置：4U工控机箱/CPU主频≥3.0GHZ（8核8线程）/内存≥16GB (2*8GB) DDR4 /具有6G显存NVIDIA GeForce 显卡/ 1TB SATA3企业版硬盘/700W 服务器电源/集成千兆网卡 /24 IPS显示器/键鼠套装/预装WINDOWS 10 64Bit专业版操作系统。 广播级高清通道板卡 为了确保系统稳定性，广播级高清通道板卡需与图文字幕包装软件系统实现无缝兼容。 信号输入、输出要求： ★输入信号：2路SD/HD/UHD SDI,2路SD/HD SDI,1路REF 输出信号：2路HD SDI、2路UHD SDI 信号格式要求： 可同时支持PAL、NTSC、720/25P、720/29.97P、720/30P、1080/50i、1080/59.94i、1080/25P、1080/29.97P、1080/30P，2160P25、2160P29.97、2160P50、2160P59.94等多种制式视频信号的输入。 二、 图文字幕系统软件系统功能要求： ★系统需具备三维创作平台，实时创建所见即所得的三维文字、三维几何体。 ★可同时输出高清和4K的键信号和填充信号和输入叠加视频信号。 可实时调整文字和几何体倒角、厚度、环境光、漫反射、镜面反射等参数，文字和几何体物件所有面均可实现纹理贴图。 所有三维物件支持基于时间线的各种属性关键帧设置，包括位置、旋转、缩放、透明度、扰动等等。 ★支持BMP、JPG、TGA、PNG、TIF等图片格式的导入并实时播出。 ★支持图片序列导入，自动生成动画文件。 ★支持MPG、MP4、AVI、MOV等格式实时导入播出，并可根据实际需求调整视频位置、大小。 ★支持同一画面对不少于4个视频进行二三维的DVE（动态视频特效）编辑。 支持.X三维物件导入，支持.X文件骨骼动画。 ★支持自定义时钟物件，可以设置多种时钟显示模式、特技出屏方式；可完成正计时、倒计时、正点显示、半点显示、出屏延时量及提前量；持用户自定义挂钟物件，挂钟表盘、指针自定义设置，出屏方式可选（位移出屏、缩放出屏、渐变出屏） ★支持播控系统导出的XML节目单，导入节目单后自动生成图文字幕节目单，并自动加载相应的播出模板，根据节目单自动播出。 ★根据导入的节目单自动判定广告时段并自动添加和广告结束时间一致的倒计时播出项。 ★通过串口方式与播控软件进行联控，播控软件向图文字幕机发送播出内容、播出指令及停止指令，而无需操作图文字幕系统。 支持在不影响物件播出的同时新建或修改当前播出物件内容，并可以直接在播出界面快速修改播出文字、图片、动画、视频。即边播边制作、修改字幕模板。 ★支持在当前播出比分牌不下屏、不暂停时，实时修改各种比赛比分，修改比分支持特技出屏。 支持多种播出控制方式，采用手动触发、定时时码、多页面顺序双列表播出等多种播出方式单独或同时播出。 支持PAL制/NTSC制、支持两路SD-SDI/HD-SDI信号输入输出。 同一台字幕机支持同时处理、播出4K/高清两路字幕信号，供4K、高清频道使用。 支持输入信号断电直通功能，支持嵌入音频输入、输出。 支持上滚屏及侧方滚屏，滚屏角度任意调整，滚屏内可以任意添加文字、图片及三维模型，并可实现最后一屏停留。 ★支持游走字幕插入图片播出，支持自动在分段前加入图片，支持游走内容TXT导入，支持自动匹配游走内容播出时间长度。 ★支持快捷简单的唱词制作，播出时敲击快捷键，即可快速跟上唱歌节奏。支持双语唱词。 图文字幕系统支持几何图形手绘功能，可实现任意形状的几何图形的创建。 支持字幕模板的正序播出和反向播出，支持模板的打点分段控制播出。 采用基于时间线的编辑方式，所有物件（包括标题字、文本字、图形、图片、动画、曲线图、粒子、台标、时钟、滚屏物件等）都可在入屏、停留、出屏三个阶段进行基于时间线的设置和编辑。创作入出屏、停留特技效果。 ★支持多种语言文字（中文、俄语、法文、韩语、日语、泰语、越南语、老挝语等）的播出，支持中文、英文系统环境。 ★支持将KEY（键）及FILL（图像）信号通过NDI网络输出。 支持三维粒子效果特技，单个粒子物件可以实现三维立体运动，粒子物件可以实现用户自定制。 每个字符具备独立显示属性，可单独设置面、边、立、影、Alpha（透明度）等三维立体效果。 支持离线编辑、保存多天节目单，存于数据库。并可在无人值守时，自动调出当天节目单，按时播出节目单。 ★支持主备数据库，采用MYSQL数据库架构，实现主备同步保存数据。 支持频道审核功能，满足3级审核以上。 ★支持可视化的资源云端数据库，网内随时查看图文字幕所创作的模板素材。 | 1台 |
| 2 | 进口4K录制设备（进口） | 4K硬盘录像机 视频输入：12G SDIx1+HMDIx1,视频输出：12G SDIx2+HDMIx1,双硬盘卡槽，编码格式：无压缩QuickTime、ProRes 422 HQ QuickTime、ProRes 422 QuickTime、ProRes 422 LT QuickTime、ProRes 422 Proxy QuickTime、Avid DNxHD/HR QuickTime和Avid DNxHD/HR MXF | 1台 |
| 3 | 1T固态硬盘 | 闪存类型QLC.缓存1GB.顺序写入高达 520MB/s.顺序读速高达 550 MB/s，总容量1TB | 2台 |
| 4 | SATA转USB | USB3.0转3.5英寸和2.5英寸接口 | 1台 |
| （06）监视设备 |  |  |  |
| 1 | 监视器（含推拉抽屉） | 1U机架安装 屏幕尺寸: 17〞 屏显比例: 16:9 分辨率: 1920×1080 色深:16.7M 全视角:178°H×178° 亮度:300cd/㎡ 对比度: 700:1； 2路或以上3G/HD/SD-SDI输入，2路或以上环出；支持SMPTE425-AB 4:4:4 12bit及2K信号； 1路或以上DVI输入兼容HDMI/VGA信号，1路或以上复合输入，RS422输入带输出, 以太网/GPI控制接口； 内置3D LUT色彩校正信号发生器, 支持自动色彩校正功能； SDI/DVI/HDMI信号都支持波形图、矢量图、直方图同时显示; 双画面PBP/PIP显示, 极速交换功能，PIP子窗口画幅大小、任意位置可调； 支持像素点测量功能，支持信号报警功能； 支持任意位置局部放大, 水平镜像功能，支持伪彩色、辅助聚焦、斑马线； 支持SDI信号16路嵌入音频表水平/垂直两种显示方式，支持音频相位功能； 支持HDMI信号2路嵌入音频表水平/垂直两种显示方式；支持全蓝/黑白模式； 支持静态和动态UMD功能(支持TSL3.1/TSL4.0协议) ； | 1台 |
| 2 | 55英寸4k液晶监视器 | 显示参数 HDR显示：支持 支持格式（高清）：≥2160p 屏幕尺寸：55英寸 背光方式：直下式 屏幕分辨率：超高清4K 核心参数 运行内存：≥3GB CPU：≥4核 存储内存：≥16GB | 2台 |
| （07）传输系统（含5G） |  |  |  |
| 1 | 网络直播编码器 | 支持RCA UNBALANCED 音频输入同时也支持SDI/HDMI 嵌入声音。 直播编码支持 RTMPS, RTMP, RTSP, 和 TS，支持直播到各大直播平台。 可以录制MP4 或 TS 视频格式到SD卡中。 不间断录制功能不受文件尺寸限制，支持NTFS和FAT的文件格式录像。 可使用简单的网路浏览器来控制, 支持Windows / Apple PC 或 手机控制。 同时配置两种不同比特率用于录制和直播。支持SDI和HDMI輸入。 | 2台 |
| 2 | 竖屏直播编码器 | 具有小巧的体积和超低功耗设计，支持2路或以上270M HD-SDI、1.485G HD-SDI和3G-SDI信号输入，支持SDI信号环出。输入的SDI视频信号经过前级专业的图像处理器进行图像增强后，由领先的SoC处理器进行视频编码，生成具有高品质、低码率的H.264视频编码。 E1支持从SDI信号中解嵌音频，同时也支持从Analog Line-in输入音频并进行AAC(MPEG4Audio)高品质立体声音频编码或G.711语音编码。 E1内建有KILOVIEW?SUNSHINE流媒体服务引擎，具有20-50并发访问规模的视频流媒体服务器能力。 其它特性 已测试支持的国内主要视频直播平台：芒果TV、芒果直播、腾讯视频、迅雷直播、优酷、花椒直播、目睹、网易CC、网易BOBO、一直播、斗鱼、映客等 已测试支持的国际视频直播平台：YouTube、UStream、Twitch等。 已测试支持的国内外流媒体服务平台/CDN系统：Wowza、FMS、RED5、SRS、阿里云等。 支持图像旋转、图像裁切、灰度模式等特殊图像处理。 支持字符/图片叠加功能。 支持按客户需求进行快速功能订制。 双向语音对讲功能（基于厂家提供的配套解决方案，或根据应用要求进行功能订制）。 | 1台 |
| 3 | 单路或以上光端机 | 发射光端机：1SDI输入入，1SDI环出，1路或以上FC光接口，双电源 接收光端机：2路或以上SDI输出，不少于1路或以上FC光接口，双电源 | 1台 |
| 4 | 6路或以上光端机 | 由发送端和接收端2台设备组成，主要用来传输6路速率为1485Mbps的HD-SDI高清数字视频信号，并向下兼容143M，177M，270M，360M，540Mbps速率的SDI标清数字视频信号，并完全兼容DVB-ASI数字码流信号。 单向传输6路HD/SD-SDI高标清数字视频（支持嵌入式音频）或DVB-ASI码流，视频接口：75欧姆BNC，光纤类型：单模光纤，光纤数量：1根，光纤接口：FC/PC，传输距离：0-40公里，19英寸1U标准机箱，内置双电源。 | 1台 |
| 5 | 4G解码器+5套手机端授权 | 一、接收机 ★所有发送器的配套解码器 全方位监看直播传输，包括码率和延时 完全控制发送器和各张数据传输卡 对发送器录制的视频进行下载、编辑和保存 ★双路SDI输出，允许2台发送器同时直播输出 后期可增加其他发送设备 二、手机端软件 与iOS和Android 设备完全兼容 通过无线连接，从智能设备或笔记本电脑传输直播画面 ★与接收解码器配合使用，进行电视或网络直播 利用手机端软件录制视频和音频将自动保存到智能设备内 支持向社交媒体和内容分发网络发布视频 ★手机端：支持wifi和4G卡聚合带宽传输，支持美颜效果，支持登陆设备账号，可与无人机和osmo pro设备配合使用。 ★不少于5套手机端软件授权 | 1台 |
| 6 | 多卡聚合路或以上由器 | 支持聚合多路网络（3G/4G， Wifi， Ka/Ku波段及Bgan卫 星等链路），实现稳定可靠，最高达200M的无线带宽接入。 内置三张卡，含电信、联通、移动三张卡三年的4G流量费用。 | 1台 |
| 7 | 48口交换机(4光万兆，POE)+2万兆光模块 | 产品类型 千兆以太网交换机 应用层级 二层 传输速率 10/100/1000Mbps 包转发率 252/432Mpps MAC地址表 遵循IEEE 802.1d标准 支持288K MAC 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 端口数量 48个 端口描述 48个10/100/1000Base-T以太网端口 （PoE+），4个万兆SFP+ | 1台 |
| 8 | 24口交换机(4光万兆，POE)+2万兆光模块 | 产品类型 千兆以太网交换机 应用层级 二层 传输速率 10/100/1000Mbps 背板带宽 672Gbps/6.72Tbps 包转发率 216/396Mpps MAC地址表 遵循IEEE 802.1d标准 支持288K MAC 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 端口数量 24个 端口描述 24个10/100/1000Base-T以太网端口（PoE+），4个万兆SFP+ | 1台 |
| 9 | 5G路或以上由器 | - 接收分集:内置5G /LTE分集天线 - 最大支持wifi用户:64 - 加密方式:WEP、AES和TKIP + AES - 操作系统:Windows 7，Windows 8.1，Windows 10（不支持 Windows RT），MAC OS X 10.12，10.13和10.14及以上版本 - 3G传输率:支持802.11 b/g/n/a/ac标准，2.4GHz Wi-Fi 2x2 MIMO，最大传输速率300 Mbps，5GHz Wi-Fi 2x2 MIMO，理论最大传输速率866 Mbps，可接入用户数： 至少64个 - wifi传输:支持802.11 b/g/n/a/ac标准，2.4GHz Wi-Fi 2x2 MIMO，最大传输速率300 Mbps，5GHz Wi-Fi 2x2 MIMO，理论最大传输速率866 Mbps，可接入用户数：至少 64个 - LED:1个5G指示灯 ，1个4G指示灯 ，1个WLAN指示灯 ，1个氛围灯 天线:内置5G /LTE主集天线 内置5G /LTE分集天线 内置WLAN 2.4 GHz和5GHz天线 | 1台 |
| （08）音频系统 |  |  |  |
| 1 | 主调音台 | 24位/96-KHz数码功能可提供超级影响品质，24通道模拟和数码输入可扩展到40通道，20通道配置（1个主立体声总线，8个调音总线，2演唱总线和8个辅助总线），内置ADAT光缆插口。其内置的立体声效果器也都是工作在96-KHz/32-Bit标准。24条模拟和数字输入通道，可扩展到40条01V96提供16条模拟输入通道，其中12条通道内置有高品质的话筒前置放大器，内置的ADAT光纤接口提供8条数字输入通道。前面的12条模拟通道兼容平衡（话筒）和非平衡（线路）两种接线模式，余下的4条通道为线路电平标准，既可单独作单声道输入，也可结对作立体声输入。同样，兼容平衡和非平衡两种接线模式。 | 1台 |
| 2 | 备调音台 | - 12 路麦克风/线路机架调音台。 8 个录音棚级麦克风前置放大器。 24 比特130 分贝动态范围， 192 千赫采样率输入端。 60 分贝增益范围。 内置24 比特数码立体声效果处理器， 配有100 个音质优美的预置， 如：混响，合唱， 镶边，延迟， 音高变动和各种多重效果。 提供 +48 伏幻像电源开关，可使用电容话筒 | 1台 |
| 3 | 音频切换换器 | 四组自动/手动无源2选1切换器 | 1台 |
| 4 | 监听耳机 | - 佩戴方式 :头戴式 - 主要用途 :监听 - 频率响应 :15-20000Hz - 阻抗 :55欧 最大功率 :约200mW | 1台 |
| 5 | 8通道音频扇尾电缆 | 8通道多芯音频电缆尾线，分8XLR接头 | 1台 |
| 6 | 8通道接口缆车（50米） | 8通道接口箱缆车，带8路公和母XLR插座，公、母25针多芯插座（包括防尘盖） | 1台 |
| 7 | 隔离变压器 | 模拟音频隔离变压器 | 8台 |
| （09）内部通话系统与时钟 |  |  |  |
| 1 | 通话系统含TALLY（1拖8） | - 一、通话主站1台： - ★1、频率范围 400-470Mhz，传输距离2000米保证分机在演播区、后台等待区、化妆间、不同楼层（距离主机5-8层楼）、或者楼外、转播车等各种常见的场合，均能够持续不断地与主机进行流畅通话。 - 2、发射功率 ≤1W - 3、主机尺寸/重量 440x255x44mm / 2kg - 4、一对一、一对多、多对多的通话方式，可根据使用情况，进行分组指挥。 - ★5、一台主机支持99个分机数量拓展，可根据需求增加分机。 - 6、信道数 90个 - 7、灵敏度 -107dbm - 8、空中传输速率 100Kbps - 9、加密 32位通信密码，避免干扰与串频 - 10、数字语音编码 8K采样率16bits精度 - ★11、具有液晶屏强提醒功能，提示摄像师注意收听。 - 二、通话腰包 8台： - ★1、1.4吋LCD显示屏，可显示tally信号； - ★2、可设定频道、背景声抑制、机身编号、组号、场景声等级设置。 - 3、专业卡农耳机接口 。 - 4、分机尺寸/重量 25x70x102mm / 220g。 - 5、分机内置锂电池 3.7V容量5000mAh。持续通话时间 8小时以上，待机15天以上。 - 6、待机功率 40mW / 10mA。 - 三、导播单边耳机 9个： - 隔声降噪，嘈杂场合声音清晰。麦克风灵敏度-50DB，阻抗200欧，扬声器阻抗32欧。 - 四、无线Tally灯 8个： - 1、十级亮度可调，可在强光下颜色清晰，全方向可见。 - 2、工作时间达10-30小时。一次充电可满足多次使用。 - 3、红绿双色大面积LED灯阵列。 - 4、支持热靴、绑带多种固定方式 - 5、支持所有主流切换台tally信号 五、标配鹅颈麦及携带箱。 | 1台 |
| 2 | 卫星时钟 | GPS母钟，接受GPS信号，内置高稳晶振，显示年月日时分秒,输出2路232、2路485、1路EBU、2路上SZ、1路1PPS,切换按键，3寸时钟显示，带时区调整，2U | 1台 |
| （10）跳线系统 |  |  |  |
| 1 | 26路1U视频跳线盘(黑色) | 1U标准19英寸面板 26路信道 常通或直通型双视频插座 75Ω内部终端电阻 | 2台 |
| 2 | 1米视频跳线绳 | 1米视频跳线绳 | 4条 |
| 3 | 48路模拟/数字跳线盘 | 广播级48路音频跳线盘。 1U高19"机柜宽可容纳两排共96个BANTAM插孔。 | 1台 |
| 4 | 0.9米音频跳线绳 | 0.9米音频跳线绳 | 4条 |
| （11）线材、安装材料、辅助材料 |  |  |  |
| 1 | 视频线 | 1、按照本项目设 计方案需求配置项目所需视频线等线缆，全部采用合格产品； 2、符合系统设 计要求，须留有余量。 | 1条 |
| 2 | 视频头 | 1、按照本项目设 计方案需求配置项目所需视频接头，全部采用合格产品。 2、符合系统设 计要求，须留有余量。 | 1条 |
| 3 | 音频线材接头 | 网络电缆，VGA/DVI电缆，控制电缆，非标件制作,500米光纤线、警示胶带、4K视频线6条。 | 1条 |
| 4 | 工程辅料/批（馈线、网络电缆，VGA/DVI电缆，控制电缆，非标件制作） | 含做视频线的压线嵌、压线模块、剥线嵌。 与视频线材必须无缝兼容。 | 1批 |
| 5 | 工具套装 | TCD-35CA,TS100C,TC-1,TB-2A | 1套 |
| （12）系统集成（含系统设计，施工，调试及培训费用） |  |  |  |
| 1 | 系统安装调试费（包括视音频及通话等系统） | 1、含系统集成费、深化设计及出图等。 ★2、制作供视频系统图、音频系统视频图、TALLY系统图、通话系统图、设备工位图。 | 1项 |

- 车体改装

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：车体 |  |  |  |  |
| 1~1 | 车体 | 用户自备依维柯厢式货车，中开门， | 1 | 辆 |
| 第二部分：车体改装 |  |  |  |  |
| 2 | 车体改造 |  | 1 | 套 |
| 2~0 | 原车检查拆除原车机械设备 | 旧车改造前互认局部机械结构拆卸，入库保管。 | 1 | 辆 |
| 2~1 | 车体后大门维修 | 车后大门合叶维修更换结构件。 | 1 | 辆 |
| 2~2 | 车体骨架改造加固 | 底盘加强、加固，车内基础布线,在原车箱体侧壁和顶部根据承重需要增加承重骨架，并与原车体骨架采用胶合栓接方式连接。在车顶确定位置、按温控设备标准安装要求“开口”；车内顶部采用钢板弯成u型件与车顶部铆接加固。 | 1 | 辆 |
| 2~3 | 车顶平台及护栏检查 | 原车顶平台、平台围框检查维修 周围安装防护围栏。 | 1 | 套 |
| 2~4 | 平台围框 | 车顶平台围框随型定制车顶围框。 | 1 | 套 |
| 2~5 | 安装结构件 | 车顶骨架预埋，定制设备安装连接件并上装集成天线设备。 | 1 | 套 |
| 2~6 | 登顶梯 | 车体后大门上安装不锈钢登顶梯，做防滑处理，门内预埋铁，增加承重。 | 1 | 套 |
| 2~7 | 外接口板 | 电源接口板，全套电源接口元器件，安装及制作，表面喷塑，印字。 | 1 | 个 |
|  |  | 车外信号接口板，甲方提供信号接接插件及要求，安装及制作接口面板，表面喷塑，刻字。 | 1 | 个 |
| 2~8 | 设备安装固定件 | 系统设备固定安装，开温控设备安装口，做电源、信号引入车内装置，定制天线固定底座。 | 1 | 套 |
| 2~9 | 出线小门 | 车体后大门开出线小门。 | 1 | 个 |
| 2~10 | 车顶出线盒 | 车顶标准出线盒，做防水处理。 | 1 | 个 |
| 第三部分：喷漆 |  |  |  |  |
| 3 | 喷漆 | 整车外壁重新喷涂油漆，烤漆工艺，喷图方案客户自定（如方案过于复杂例如“渐变色”等需另议）。多层喷图，外观效果好，且漆附着力强。 | 1 | 项 |
| 第四部分：内饰 |  |  |  |  |
| 4 | 车内装饰 | 拆除原车内饰，重做内饰装饰。 | 1 | 套 |
| 4~1 | 工作区装饰 | 保留原车局部隔断骨架，重做内饰装饰。 | 1 | 项 |
|  |  | 玻璃窗户木框装饰或定制窗帘。 |  |  |
|  |  | 后部维修区地板：采用2.5mm（±1mm)厚滚花铝板，耐磨、防火。 |  |  |
| 4~2 | 地板 | 地板：采用耐磨塑胶地板； | 1 | 项 |
|  | 储物、维修区地板 | 后部维修区地板：采用2.5mm（±1mm)厚滚花铝板，耐磨、防火。 |  |  |
|  | 地角板 | 采用不锈钢地角板。 |  |  |
| 4~3 | 隔断 | 驾驶区、工作区和后部维修区之间加装隔断，后隔断带维修门，隔断装饰同内饰。 | 2 | 块 |
| 第五部分：车体附件 |  |  |  |  |
| 5~1 | 倒车电视 | 车体后部安装倒车摄像头及车内安装显示屏。 | 1 | 套 |
| 5~2 | 国产电动支撑 | 原车电动支撑腿换新 | 4 | 个 |
| 第六部分：机械结构 |  |  |  |  |
| 6~1 | 机柜 | 定制19英寸新型标准机柜（3+2）安装方式；选用高强度材料，数控机床加工；设备固定采用标准孔固定方式，机柜和面板表面进行喷塑处理。机柜与车体之间连接时加装特制硅橡胶减震器（底面及侧面上部）。每个机柜配备1U标准面板8块，6联电源插座2个或8个插片安装（“突破”牌），托轨10副，装饰钉/垫30套。 | 3 | 套 |
| 6~2 | 折叠座椅 | 工作区加装折叠座椅。 | 4 | 个 |
| 6~3 | 操作台面 | 定制 高强度框架结构、木制台面，实木围框颜色可选。 | 1 | 套 |
| 6~4 | 电动电缆盘 | 电动电缆盘，电缆盘为铝铸模具成型,轻质、耐用，表面喷塑处理。具有阻尼、刹车、松开性能，三挡位刹车,抱轴挂档，抱盘刹车。 | 5 | 套 |
|  | 减速电机 | 控制电缆盘用减速电机。 | 1 | 套 |
| 6~6 | 电动天线起伏器 | 天线起伏，垂直自动停止 | 1 | 套 |
| 第七部分：温控系统 |  |  |  |  |
| 7 | 驻车温控系统 | 合肥天鹅顶制冷暖一体式， 制冷量：≥4000W | 1 | 台 |
| 7~2 | 附件安装 | 附件安装及室内机安装调试， | 1 | 台 |
| 第八部分：电源系统 |  |  |  |  |
| 8 | 电源系统 | 整个供电系统分为主供电系统(AC)—— 220VAC 50H输入和辅助供电系统——直流供电。 | 1 | 套 |
| 8~1 | 供电设备 | 供电设备 | 1 | 台 |
|  |  | 功率：≥3KVA |  |  |
|  |  | 满载待机i不少于60分钟 |  |  |
| 8~3 | 直流电瓶 | 免维护电瓶(约100AH)。 | 2 | 台 |
| 8~4 | 充电机 | 汽车专用全自动充电机。 | 1 | 台 |
| 8~5 | 配电盘 | 有交流 直流电压、电流和供电过压/欠压指示。开关可分别控制温控设备和工作区机架设备、维修、照明等。面板为数控机床加工，表面喷塑处理。 | 1 | 台 |
|  |  | 国标元件组装： |  |  |
|  |  | 空开（单相）16A— |  |  |
|  |  | 指示灯220V |  |  |
|  |  | 接线端子板 |  |  |
| 8~6 | 照明系统 | 加装日光灯和LED射灯，单独开关 | 1 | 套 |
|  |  | 车顶护栏位置安装国产场地照明灯 |  |  |
|  |  | 检修灯——每个机柜后面配有检修照明灯 |  |  |
| 8~6 | 接地 | 每个机架配有接地铜皮，使设备接地，整车配有等电位接地铜带。 | 1 | 项 |
| 8~7 | 其他 | 墙壁开关3个（其他开关集中在配电盘和接口板上） | 1 | 项 |
|  |  | 各种型号电源线约100M |  |  |
| 8~8 | 电源电缆及辅材 | 电源电缆线选用3X6mm，长：约50m。总电源万能插头，耐压、绝缘、防水、密封。 | 1 | 项 |
| 8~9 | 全车布线 | 全车采用暗线，并带有塑钢保护套管，设备集成布线甲方负责布线。(提供电子系统布线的走线槽及保护套管等) | 1 | 套 |
| 第九部分：其他 |  |  |  |  |
| 9~1 | 项目设计 | 车辆改装项目设计费 | 1 | 套 |
| 9~2 | 综合安装工时费 | 机械结构、配电系统安装工时费。 | 1 | 套 |
| 9~3 | 设备保管及杂费 | 整车系统设备库房保管及其他服务费。 | 1 | 套 |
| 9~4 | 车辆运输 | 用户自备车体，集成商负责提、送车辆 | 1 | 套 |
| 9~5 | 线缆防护线槽板 | 优质橡胶线槽保护盖板PVC双线槽户外穿线电线电缆防护槽过路线槽 | 20 | 块 |
| 9~6 | 四脚帐篷 | 三面围布户外广告印字雨棚伞四脚伞折叠遮阳车篷透明围挡摆摊帐篷 | 5 | 顶 |
| 9~7 | 太阳伞 | 太阳伞遮阳伞大雨伞超大号户外商用摆摊伞广告伞印刷定制折叠圆伞 | 4 | 把 |
| 9~8 | 折叠工作桌 | 1.5米户外折叠桌 轻夜市摆摊桌 地推桌 便携式铝合金折叠小桌椅 | 5 | 张 |

- 六、融媒体平台

- 融合媒体软件与服务

| 新闻大数据 | 大数据服务 |  |  | 数量/项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新闻大数据 | 线索汇聚平台 | 基础数据平台 | 获取全网主流媒体公开新闻数据，获取“报网端微”多种类别的媒体新闻内容，实时汇聚运用大数据技术，智能归类、统计各领域分类新闻线索，为媒体行业选题策划提供准确的参考依据，根据用户团队规模，提供不少于15个大数据平台的登陆账号。 | 1 |
|  |  | 全网热点话题 | 基于互联网全媒体数据，分析媒体行业的热点新闻事件，提供最近24小时滚动热点新闻详情，包括：支持热点话题分类，支持热度变化数据等； | 1 |
|  |  | PUSH新闻 | 头部媒体PUSH新闻，抓取人民网、新华社、澎湃新闻、网易新闻等大型门户的本地化PUSH新闻，提供不少于10个APP抓取权限，可以实现数据推送到指定数据库位置； | 1 |
|  | 舆情分析 | 主题监控 | 根据客户需要，在多种维度条件下，根据关键词汇聚互联网资讯，支持通过媒体类型、媒体来源、地域范围、时间区间等筛选条件，多个关键词可以进行逻辑运算处理，可以与用户指定的数据库对接，提供专用搜索页面、监控标签；新闻正文可下载，限量不少于300,000条/年。 | 1 |
|  |  | 专题分析 | 运用大数据技术自动监测全网热点新闻专题，汇聚与统计新闻信息，包含：报道媒体排行、原创/转载统计、媒体报道分类统计、热度趋势、稿件量变化分析、热词提取、传播力等，支持话题区域热度统计，情感变化分析等 | 1 |
|  |  | 内容传播分析 | 支持单位内各子媒体的原创内容传播分析，包含转载路径、传播链路、内容情感分析、转载后新闻详情等，可用于版权维护与辅助内容考核 | 1 |
|  | 个性化数据栏目 | / | 根据：“数据源+关键词”的思路，配置每个个性化栏目，多个关键词提供“与或非”等逻辑运算能力，每个栏目包含不少于100个基础数据源，并且通过API等数据接口方式，推送到指定的平台数据库；各类数据源占用基础数据源的比例如下： 报纸（份）:占用2个基础数据源； 网站最小栏目：占用1个基础数据源； APP频道：占用2个基础数据源； 微信号：占用2个基础数据源； 微博号：占用1个基础数据源； 论坛最小频道（采集1楼）：占用1个基础数据源； | 5 |
| 策划指挥 |  |  |  |  |
| 阿米协同 | 组织架构 | / | 支持按照企业行政部门架构自定义组织结构，快速查找指定人员 | 1 |
|  | IM | / | 支持即时通讯、资源传输、表情包及群组管理 |  |
|  | 报题 | / | 支持创建报题、资源共享、报审、转发、一键转稿、自定义多级审核流程、通过、打回、报题归档、筛选、删除等 |  |
|  | 选题 | / | 支持创建选题、关联稿件、关联任务、资源共享、转发、一键转稿、自动创建选题群、查看选题动态、选题归档、筛选、删除等 |  |
|  | 任务 | / | 支持创建任务、关联选题、添加子任务、资源共享、设置任务优先级、查看任务动态、任务归档、发表评论、筛选、删除等 |  |
|  | 记者连线 | / | 支持连接指挥中心远程呼叫，地图在线人员呼叫，支持视频与语音通话，查看最近呼叫记录 |  |
|  | 消息通知 | / | 支持两端同步消息提醒，多种消息统一管理，消息类型包含通用类/公告类/报题类/选题类/任务类/审核类/资源库类/连线类/通联类/内容生产类等 |  |
|  | 工作量统计 | / | 支持对台内工作人员系统内报题、选题、任务的工作量统计，支持部门排行 |  |
| 阿米移动指挥 | 内容管控 | / | 支持对平台内稿件进行稿件预览、审核。 | 1 |
|  | 指挥调度 | / | 支持选题任务派发、现场记者连线、多人视频通话、任务完成情况统计。 |  |
|  | 新闻地图 | / | 支持查看区域新闻热度排行，热门稿件浏览。 |  |
|  | 舆情分析 | / | 支持全网热搜、媒体榜单汇聚、热词及事件追踪。 |  |
| 融合生产 |  |  |  |  |
| 阿米直播 | 直播活动 | 转码 | 对直播流进行转码输出，支持360p、720p、1080p等多种转码格式；具有高效压缩能力，能够快速完成转码服务 | 1 |
|  |  | 多端推流 | 支持终端用户手机直播、后台管理员手机直播、专业设备直播等多种账号体系、多种摄像设备的直播 |  |
|  |  | 多机位 | 单一直播活动支持设置最多5个直播机位，每一个机位可输出不同的直播画面 |  |
|  |  | 录制 | 支持对输出内容进行自动录制，录制文件的生成几乎无延迟 |  |
|  |  | 聊天室 | 终端用户能够实时发送文字消息，实现用户与用户、用户与主播、用户与管理员的即时互动。 |  |
|  |  | 现场报道 | 管理员、主播、后台用户能够通过手机、电脑等设备发送文字、图片、视频报道内容，终端用户能够对报道内容进行评论、点赞等操作，提升直播新闻的热度 |  |
|  |  | 直播预告 | 支持在直播开始前，发布图片、文字、视频等内容，进行直播活动暖场与预热，保证直播活动的推广运营效果 |  |
|  | 直播互动 | 打赏 | 终端用户能够在直播活动中，通过虚拟货币、积分等用户资产购买虚拟物品，送给主播；支持主播对虚拟物品进行变现，以提升主播的积极性和粉丝的互动热情 | 1 |
|  |  | 支付 | 支持终端用户使用支付宝和微信支付进行平台的虚拟货币、积分的充值 |  |
| 智能检索 | / | 关键字检索 | 支持关键字检索的全文检索方式 | 1 |
|  |  | 高级检索 | 支持分类型资源检索以及资源 修改时间的精细检索，同时支持检索结果再检索的检索方式，提高用户检索资源的高效性 |  |
| 移动采编 | 图片编辑 | / | 支持裁剪/旋转/特效/水印/马赛克/文字 | 1 |
|  | 文稿 | / | 支持创建通稿/广播稿/微信稿/微博稿，可以引入本地、资源库及超链接多种资源，支持对正文内容设置字体颜色、大小、样式等，控制是否开启评论，支持保存为草稿或文稿两种保存方式 |  |
|  | 图集 | / | 支持上传本地图片，图集内容包含设置多样式封面、发布终端、关联选题等属性，支持对已上传的图片进行编辑优化、填写描述信息等操作，支持保存为草稿或图集两种保存方式 |  |
|  | 视频 | / | 支持上传本地视频，视频内容包含设置封面、发布栏目、关联选题等属性，支持保存为草稿或视频两种保存方式 |  |
|  | 直播 | / | 支持创建现场、主播秀多种移动直播，直播属性包含名称、描述、开始时间、结束时间等，对直播记录进行统一管理 |  |
|  | 发布 | / | 对待发布、已发布的稿件分别进行管理，支持快速筛选，对待发布的稿件支持一键多栏目发布及撤回，对已发布的稿件支持设为置顶、设为轮播操作 |  |
|  | 记者采访 | / | 支持录音采访、编辑、删除，对已完成的录音支持加速播放、快速复制文字内容、根据名称或采访地点进行筛选 | 1 |
|  | 审核 | / | 对待审核、已审核稿件分别进行管理，支持快速筛选，对打回操作支持填写打回理由并及时消息提醒 | 1 |
|  | 视频编辑（升级自动拆条） | 视频拍摄 | 支持视频现场拍摄，本地视频及图片的导入，可快速制作视频 | 1 |
|  |  | 视频编辑 | 视频编辑中支持剪辑/字幕/转场/水印/贴纸/画中画/配音/旋转/边框/视频模板，近期会规划视频动画/片头/片尾设置/多轨剪辑/变速/打点等功能 |  |
|  |  | 视频模板 | 提供可选择的视频模板，支持将模板中的文字、图片替换，提高视频制作效率 |  |
| 互动运营 |  |  |  |  |
| 爱秀平台(功能可增加) | 问卷 | 报名 | 支持制作活动报名、会议纪要、用户反馈、登记等活动页面；报名结果可查看可下载； | 1 |
|  |  | 投票 | 支持制作问卷调查、民意测评、活动投票等活动页面，后台对答题数据进行统计分析，答题结果/统计报表提供下载； |  |
|  | 抽奖 | 大转盘 | 多种抽奖模板可供选择；奖品支持实物、优惠券、卡券、红包等多种形式；支持每秒百万级高并发；安全有效的防作弊防刷奖机制； |  |
|  |  | 摇摇乐 | 抽奖的一种玩法，会员手持移动设备，摇一摇，摇出中奖项； |  |
|  |  | 刮刮乐 | 抽奖的一种玩法，会员刮掉活动页面中的银色图层查看是否中奖； |  |
|  |  | 红包 | 抽奖的一种玩法，会员向公众号发送语音消息，信息与用户后台预设置的内容一致时，会唤起红包发送给会员； |  |
|  | 单页 | / | 支持自定义组装营销落地页，组件化自动配置，海量场景化模板可用，覆盖电商、资讯、品宣、社交等多种营销场景。 |  |
| 综合服务 |  |  |  |  |
| 云服务 | 短信 | / | 提供短信发送能力，用于各业务通过短信发送通知。如「手机注册验证码」、「密码找回」、「活动通知」、「中奖通知」等。 | 1 |
|  | 个推VIP | / | 推送服务属于免费服务，因技术瓶颈问题，无法保证推送消息一定能够到达用户，开通推送VIP可以在一定程度上提高推送到达率。 | 1 |
|  | 公众号内容抓取 | / | 绑定公众号后可以同步过往的公众号内容至稿件库内。 | 10 |
|  | CDN加速 | / | 提供静态资源加速服务，可用于解决高并发业务下，服务器、网络负载能力的支撑能力问题，如「网络台（电视直播）」、「阿米直播（活动直播）」、大型活动抽奖等。 | 1 |
| 服务费 | 现场培训 | / | 前往现场对管理后台进行讲解培训。 | 1 |
|  | 大型活动保障 | / | 在大型活动期间进行服务器远程保障工作。客户提前一周通知。超出免费服务后5次起卖。 | 1 |
| 运营指导 | 1024学院培训 | / | 三大应用场景培训： 1、App即将上线，在运营方面缺少经验。 2、App已运营半年以上，在运营意识、团队配置、运营经验方面有一定基础的平台用户。 3、App已经运营的较好，用户规模、运营经验都已经达到了相对成熟阶段的平台用户。 | 1 |

- 新媒体平台及客户端

| 基础平台 |  | 数量/项 |
| --- | --- | --- |
| 信源接入 | 包括资讯、视频等数据接入，接口定制开发 | 1 |
| 内容调度 | 数据分发，调用 |  |
| APP管理 | 手机客户端模块配置、接口配置、开发证书管理、客户端应用系统版本管理等 |  |
| 标准设置项 | 客户端管理配置项 |  |
| A类模块 |  | 数量/项 |
| 视频直播 | 视频直播m3u8格式支持，视频直播碎片化，标准模板1套 | 1 |
| 音频直播 | 音频直播m3u8格式支持，标准模板1套 | 1 |
| 视频点播 | 手机视频格式支持，视频碎片化即点即播，标准模板1套 | 1 |
| 音频点播 | 手机视频格式支持，视频碎片化即点即播，标准模板1套 | 1 |
| 报料 | 用户支持图文类手机终端爆料，管理员，可以查看并改变相关信息的状态，并回复意见 | 1 |
| 资讯 | 能够通过手机查看资讯、图片类的信息， | 1 |
| 图集 | 支持大图预览、图集滑动查看等效果 | 1 |
| 投票 | 支持投票单选多选，支持手机投票调查 | 1 |
| 公交 | 公交站点、换乘、线路查询； | 1 |
| 航班 | 通过对接接口，可以提供飞机航班的班次查询 | 1 |
| 火车 | 通过对接接口，可以提供火车班次查询 | 1 |
| 天气 | 支持在线查看当前城市天气，自动获取当天天气情况，支持更换天气背景图及天气图标 | 1 |
| 空气质量 | 手机查看当前城市的空气质量，pm2.5、二氧化碳、一氧化碳、pm10、二氧化硫、臭氧含量等数据 | 1 |
| 星座运程 | 星座运程的接入管理，健康指数、商谈指数、幸运颜色、幸运数字、速配星座等数据展示 | 1 |
| 二维码扫描 | 支持二维码扫描，支持内链，二维码生成等 | 1 |
| 评论分享 | 支持用户评论回复，支持客户端内容，微信、朋友圈、短信、邮件、新浪微博、腾讯微博等分享 | 1 |
| 收藏 | 收藏支持 | 1 |
| 引导图广告 | app首次打开用户引导图介绍 | 1 |
| 搜索 | 客户端新闻搜索功能 | 1 |
| 快递查询 | 支持快递查询 | 1 |
| 油价查询 | 油价查询 | 1 |
| 签到 | 用户签到 | 1 |
| B类模块 |  | 数量/项 |
| 用户登录 | 支持新浪微博、QQ第三方用户登陆 | 1 |
| 客运 | 通过对接接口，实现汽车客运信息查询，支持出发地，目的地的车次查询 | 1 |
| 违章查询 | 通过对接接口，可以实现对车辆违章查询 | 1 |
| 电费查询缴费 | 通过对接接口，可以对居民电费缴纳进行查询缴费 | 1 |
| 水费查询缴费 | 通过对接接口，可以对居民水费缴纳进行查询缴费 | 1 |
| 燃气费查询缴费 | 通过对接接口，可以对居民燃气费缴纳进行查询缴费 | 1 |
| 活动报名 | 自定义表单功能，支持活动报名的属性管理 | 1 |
| 微网站 | 在微信公众号上搭建微站，功能参照“柳州微矩阵” | 1 |
| 短视频模块 | 类似抖音界面，将新闻以短视频形式上传展示 | 1 |
| 政府机构 | 政府职能部门介绍 | 1 |
| C类模块 |  | 数量/项 |
| 综合POI | 基于身边的地理位置的商家信息展示功能，支持路径的规划等 | 1 |
| 去除版权 | 客户端去除版权显示 | 1 |
| 积分系统 | 支持积分规则配置，增加积分获取途径等，如：分享、评论、阅读、登陆等操作获取积分 | 1 |
| 积分商城 | 支持通过积分兑换商品，用户已兑换商品记录，支持最新上架商品的推荐，前端提供商品兑换流程图 | 1 |
| 支付体系 | 商品订单系统，支持支付宝、银联等支付接口 | 1 |
| 移动商城 | 支持商品购买，涉及订单，用户信息管理等 | 1 |
| 互助 | 支持多种状态的帮办信息查看；支持多用户联名求助提高帮助信息关注度；支持向政府机构、媒体栏目、个人申请求助；支持与新闻、视频等多种素材关联帮助提高问题关注度；支持用户评论留言支持个人关注、联名、求助等信息的查看 | 1 |
| 有赞商城 | 有赞商城对接服务，用户统一 | 1 |
| 客户端卡片 | 后台模拟卡片自定义版式布局，支持应用、图片、视频、幻灯等多种表现混合排列，支持手动排序，自定义表现样式等功能 | 1 |
| 互动视频直播 | 支持文字图片、语音实时互动功能，同时支持爱秀模块所有的H5互动功能 | 1 |
| 订制模块 |  | 数量/项 |
| 推送跟踪 | 对接一个现有第三方APP，当此APP做消息推送时，第一时间在己方APP上做相同内容的推送。现有案例是：今日头条和触电新闻，当今日头条发送一条推送消息到自己的app后，2分钟内触电新闻立即也推送完全一模一样的内容到自己app，梧州台暂定会跟本地的一个app做对接，可能是宣传部或者网信办的某一个。 | 1 |
| 对接商城系统 | 对接英夫美迪的商城系统，英夫美迪用的是京东商城，主要是做直播带货时可以统计下单数，台里好跟第三方分成 | 1 |
| 对接现有非编系统 | 与索贝非编系统做对接，主要内容为文稿、图片以及视频 | 1 |
| VR直播硬件 | VR全景直播，需配置全景摄像头：insta360 pro2 专业级 8k 3D VR 全景运动相机防抖摄像机 | 2 |
| VR直播功能模块 | 实现360度全景旋转，自由观看，支持高清源接入 | 1 |
| 凡科公众号助手 | 助手旗舰版/每日推送次数不限量/4年 | 1 |
| 凡科互动 | 钻石版/同时发布10个活动/支持微信在线支付/支持拼团、砍价/5年 | 1 |
| 互动游戏 | 含扫码签到、大屏投放、信息录入、抽奖投票等H5互动功能 | 5 |

- 主播秀及带货平台

| 功能 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 融合主平台账号系 | 平台将完全融合原有的用户体系，直接沿用主平台的账号系统，可以通过手机号、微信账号、微博账号、QQ账号等登录并进行相互绑定； 根据平台的特性，将会单独设定专门性的唯一性的昵称以及头像； 主平台的账号系统在直播平台内将会实现前后台操作的一致性； 由于平台独有的充值打赏以及多站点融合特性，对于同一用户在星秀模块主平台的积分系统与平台虚拟货币体系之间，一方面进行有效隔离，另一方面提供实用的兑换功能，以形成有效的相互带动效果； | 1项 |
| 智能内容推荐系统 | 系统内置的默认推荐排序功能。在此基础上，可以通过管理员在后台的操作； 根据不同板块可以添加内容到推荐模块； 根据不同内容标签快速筛选内容推荐到指定模块； 支持管理员根据具体原因与情况自行定义改变原有推荐权重； |  |
| 直播内容检索系统 | 支持通过主播的昵称等进行检索； 支持按照直播标题的关键词进行检索。 |  |
| 主播申请认证系统 | 支持在客户端提出主播申请，填写必要的资料，等待管理后台的确认、回复或通过； 支持在后台审核、批复、或驳回用户的主播申请； 支持在后台直接检索、通过指定用户成为认证主播； |  |
| 主播直播系统 | 自定义直播信息：支持在发起直播时，主播可以自行设置直播间封面图和直播标题； 直播美颜：直播画面支持自动美颜优化，让粉丝欣赏到更完美的主播； 镜像功能：在直播涉及到画面中会有相关文字图案呈现时，开启了镜像功能后，可以有效解决直播画面中的图像出现镜像反向的问题； 摄像头：直播时支持手机前置&后置摄像头间的灵活切换； 直播录像保存：在直播结束时默认对本场内容进行录像保存，在历史直播中找到相关内容进行回看； |  |
| 主播申请认证系统 | 支持在客户端提出主播申请，填写必要的资料，等待管理后台的确认、回复或通过； 支持在后台审核、批复、或驳回用户的主播申请； 支持在后台直接检索、通过指定用户成为认证主播； |  |
| 直播互动系统 | 全屏显示：直播时可以在屏幕上提供全屏按钮，点击该按钮后即可进入全屏模式，隐藏屏幕上的互动信息，更好地利用观看节目； 点赞点亮功能：观看的用户可以在直播画面的任意空白区域进行点击，屏幕 上会呈现出浮动红心点赞飘动效果，点赞红心将会有效提升主播的欢迎指数； 互动评论：直播房间内的屏幕下方提供给粉丝用户的互动信息框，可以输入各种文字信息，与主播以及其他用户进行互动交流； 在线用户展示：直播房间内的屏幕上方可以展现最新进入直播间的用户头像，并及时更新显示在线用户人数等等相关信息； 礼物打赏：用户在直播间内，点击礼物按钮，将会出现系统可提供的价值不等的各种礼物，如果在账户里还有虚拟货币的余额，即可立刻购买并送给主播。提供按照不同价值的礼物，会有不同的呈现效果，相关礼物会按相应价值的虚拟货币值加到主播个人账户上； 信息通告：主播可以向进入直播房间的用户发布重要的公告、通知等信息； 互动管理：系统提供直播管理员功能，管理员可以在后台对于直播间里的相关数据进行监控； |  |
| 主播粉丝关系系统 | 主播主页：将会为主播建立专门的主页，根据主播内容的生产与直播成果，逐步丰富主页的内容表现，可以呈现出关注此主播的粉丝数量、粉丝详情，可以呈现出主播的既往节目内容、历史节目回看，可以呈现出主播的人气表现、收益排行等等相关情况； 粉丝资料页：普通用户的个人资料页主要可以展现个人的账户充值情况，虚拟货币的余额情况，可以展现个人关注的主播，可以查询与主播的礼物打赏历史，并根据相关数据统计规则，展示与主播之间的亲密度情况； 亲密度：系统提供多种渠道的增强用户与主播之间亲密度的方法： 收听直播增加亲密度； 分享直播增加亲密度； 分享点播增加亲密度； 分享主播主页增加亲密度； 评论互动增加亲密度； 礼物打赏增加亲密度； |  |
| 虚拟货币系统 | 虚拟货币自定义：系统默认为“金币”的虚拟货币，可以由星秀模块管理方根据平台的创意想法指定任意的货币名称； 虚拟货币现金充值：可以根据系统指定的比率（现金1：10虚拟货币）进行个人充值； 虚拟货币积分充值：提供管理方后台充值的功能，产生出定额的充值序列号，可以供在主站处进行相应的积分兑换，然后可以充值成为相应的平台虚拟货币； 多渠道充值：用户可在个人主页、观看直播、观看回放等地方快速充值虚拟货币； 个人打赏记录：用户可以查询自己历史上的打赏流水记录、充值记录； |  |
| 虚拟礼物系统 | 礼物系统：管理方可以在后台设定不同的虚拟礼物，并为每一类虚拟礼物指定相应的虚拟货币价值； 礼物特效：具有较高价值的礼物可以在粉丝打赏送出时，在房间页面上呈现出特定的动画特效，以增加娱乐性； 礼物打赏渠道：用户可以在观看直播过程中购买礼物打赏，也可以在回看历史节目中进行打赏； |  |
| 主播收益统计系统 | 收益排行榜：主播可以在主播主页上查看自己的历史收益情况，并可以查看自己在榜中的相关排名情况； 收益统计：系统后台提供给管理方查看各个主播在不同时间阶段的礼物收益总额； 站点收益表：根据不同的合作标准，可以定期查看本站所有的收益分成统计； |  |
| 内链推荐系统 | 主平台首页推荐：可以在星秀模块主平台的首页，直接提供不同的表现样式，推荐直播平台内的直播、回看以及推荐主播的内链地址与格式，可以一点就进入相关的直播视频内容展现； 主平台其它模块推荐：可以在星秀模块其他的功能模块中，按照一定的规律与特有样式，嵌入相关内链，有效与其它类似的内容表现模式相接合； |  |
| 分享系统 | 支持分享到微信好友； 支持分享到微信朋友圈； 支持分享给QQ好友； 支持分享到QQ空间； 分享到各社交平台的链接打开的中间传播页面上可以提供直播内容的实时观看，点播内容的历史回看，在观看时可以实现互动图文数据信息与APP之间的互联互通，但打赏功能只能返回APP进行； |  |
| 直播回看系统 | 直播流的流畅接入，及将直播流转化为录播内容供用户点播回听； 直播回看系统可以实现与直播时相同的互动观看效果； 直播回看系统可以进行补充打赏； 直播回看系统支持生成外部链接，分享至第三方平台； |  |
| 直播预告系统 | 主播可以提前发布直播预告，会在平台首页出现相应的预告信息，用户可以提前进入房间等待直播开始； 直播预告在到达预告时间后，将会自动转成相应的直播信息； |  |
| 商家带货统计 | 目前已经与有赞商城做了深度对接，活动时可以直接用有赞商城里的所有货物，卖出后后台自动统计下单量、成交价、结算比等详细信息 | 1项 |

- 支撑平台

| 支撑平台 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 规格描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 应用 | plus后台 | 优于或相当于：CPU：8C ¦ MEN：16G ¦ SYS：50G ¦ 高效云盘DAT:200G ¦ OS:Centos7.6 | 3 | 年 | 计算型C6 |
|  | 接口服务器 | 优于或相当于：CPU：8C ¦ MEN：16G ¦ SYS：50G ¦ 高效云盘DAT:200G ¦ OS:Centos7.6 | 3 | 年 | 计算型C6 |
|  | 发布服务器 | 优于或相当于：CPU：8C ¦ MEN：16G ¦ SYS：50G ¦ 高效云盘DAT:500G ¦ OS:Centos7.6 | 3 | 年 | 计算型C6 |
|  | 直播服务器 | 优于或相当于：CPU：8C ¦ MEN：16G ¦ SYS：50G ¦ 高效云盘DAT:500G ¦ OS:Centos7.6 | 3 | 年 | 计算型C6 |
|  | 点播服务器 | 优于或相当于：CPU：8C ¦ MEN：16G ¦ SYS：50G ¦ 高效云盘DAT:500G ¦ OS:Centos7.6 | 3 | 年 | 计算型C6 |
|  | 转码服务器 | 优于或相当于：CPU：8C ¦ MEN：16G ¦ SYS：50G ¦ 高效云盘DAT:500G ¦ OS:Centos7.6 | 3 | 年 | 计算型C6 |
|  | 代理服务器 | 优于或相当于：CPU：4C ¦ MEN： 8 G ¦ SYS：50G ¦ 高效云盘DAT:200G ¦ OS:Centos7.6 | 3 | 年 | 计算型C6 |
| 数据库 | 云数据库RDS | 优于或相当于：CPU：4C ¦ MEN： 8 G ¦ SSD：50G ¦ 高可用版 ¦ MySQL5.6 | 3 | 年 |  |
| 存储 | 文件存储NAS（视频） | 容量：≥5TB ¦ NFS ¦容量型 | 3 | 年 |  |
|  | 对象存储OSS | 标准存储包¦中国大陆通用¦容量：≥2TB | 3 | 年 |  |
| 网络 | 负载均衡SLB | 私网 ¦ 多可用区 ¦ 实例规格：标准型I | 3 | 年 |  |
|  | 弹性公网IP | 数量3个/按使用流量 ¦ BGP多线 ¦ 50Mbps(峰值) | 3 | 年 |  |
|  | NAT网关 | 规格：小型 | 3 | 年 | SNAT最大连接数规格：小型=1万 DNAT不限连接 |
|  | 共享流量包 | 流量包规格：≥10TB | 3 | 年 | 阿里云共享带宽包产品调整，起售规格1Gbps |
|  | 内容分发CDN | 下行流量资源包：≥250TB ¦ 全国通用 | 3 | 年 |  |
|  | IPV6 | 网站、APP等所有公共服务平台及页面支持IPV4和IPV6 | 1 | 项 |  |

- 融媒体中心声学舞美系统

- 舞美置景

| 编号 | 项目名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 融媒体指挥中心 |  |  |  |
| 1 | 综合造型天花（含乳胶漆） | 1、38卡式龙骨+UC50轻钢龙骨+8mm螺纹吊筋； 2、32K双层袋装超细玻璃吸音棉：600*600*50mm，定做双层包装（内包0.2-0.3薄膜，外包玻璃纤维布），防溢漏处理，a>0.6； 3、12mm纸面石膏板，面刷乳胶漆、50mm宽*80mm高*0.8mm厚铝方通； 4、机械费及五金件； 5、人工费＋损耗； | 409.35 | m2 |
| 2 | 综合造型墙（不含乳胶漆） | 1、30*40mm±1mm难燃木枋； 2、不少于12mm难燃夹板； 3、不少于12mm纸面石膏板 4、人工费+损耗； | 78.01 | m2 |
| 3 | 形象背景墙 | 1、30*40mm±1mm难燃木枋； 2、不少于12mm难燃夹板； 3、不少于12mm纸面石膏板 4、人工费+损耗； | 13.86 | m2 |
| 4 | 展示墙 | 1、30*40mm±1mm难燃木枋； 2、不少于12mm难燃夹板； 3、不少于12mm纸面石膏板 4、人工费+损耗； | 69.60 | m2 |
| 5 | 墙面刷乳胶漆 | 1、墙面清理修补+煽底灰； 2、ICI乳胶漆三遍； 3、人工费+损耗； | 415.87 | m2 |
| 6 | 150mm高不锈钢踢脚线（定制） | 1、不少于12mm难燃夹板； 2、25*40mm±1mm难燃木龙骨； 3、不锈钢面板； 4、人工费＋损耗； 5、机械费＋五金 | 147.60 | m |
| 7 | 地面自流平扫平层 | 执行标准：JC/T985-2005 5mm 厚低收缩率 表面光滑平整高抗压度和耐磨度无毒无异味 | 409.35 | m2 |
| 8 | 地面铺设塑胶地板 | 1、不少于20mm厚1:2.5水泥砂浆找平压实赶光； 2、不少于3mm厚自流平地面； 3、塑胶地板专用胶水 ； 4、不少于2.5mm厚塑胶地板(耐磨厚度0.5mm）； 5、人工费＋损耗＋机械费 | 409.35 | m2 |
| 9 | 不锈钢边框单层钢化玻璃隔断 | 1、30*40mm±1mm难燃木龙骨； 2、不少于12mm难燃夹板； 3、不少于1.0mm304不锈钢； 4、不少于12mm钢化玻璃； 5、人工费＋损耗； 6、机械费＋五金 | 5.76 | m2 |
| 10 | 钢化玻璃门 | 定制 | 6.72 | m2 |
| 11 | 拉手 | 订购 | 4.00 | 套 |
| 12 | 玻璃门锁 | 订购 | 4.00 | 套 |
| 13 | 地弹簧及玻璃夹 | 订购 | 4.00 | 套 |
| 14 | 钢化玻璃门门套 | 定制 | 11.60 | m |
| 15 | 指纹电动门禁系统（磁卡配套为5张） | 订购 | 1.00 | 套 |
| 16 | 电机 | 订购 | 1.00 | 套 |
| 17 | 窗帘盒（含轨道） | 1、30*40mm±1mm难燃木枋； 2、不少于12mm难燃夹板； 3、不少于12mm纸面石膏板 4、人工费+损耗； | 12.40 | m |
| 18 | 普通遮光窗帘（折褶率200%） | 定制 | 69.44 | m2 |
| 19 | 天花检修口 | 600*600mm±3mm，定制 | 6.00 | 个 |
| 20 | “安全出口”指示灯 | 1、外形尺寸：约290×135×35(mm)；（±1mm） 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 2.00 | 套 |
| 21 | 应急照明灯 | 1、主电电源：220V 50Hz； 2、主电功率：≤2W； 3、光源型式：2×3.6V 0.5A白炽灯泡、2×1.8W； 4、备用电源：3.7V、2200mAh锂电池； 5、应急时间：≥90min； 6、充电时间： ≤20h； 7、转换时间：≤1S； 8、工作模式：非持续式； 9、环境温度：-10℃--50℃； 10、环境湿度：Rh≤95%； | 9.00 | 套 |
| 22 | 普通电气（含管线、开关、插座、灯具等） | 1.电线 2.线槽 3.开关 4.插座 5.灯具 6.人工费+辅材 | 409.35 | m2 |
| 23 | 脚手架 | 租赁 | 409.35 | m2 |
| 二 | 服务器机房 |  |  |  |
| 1 | 铝扣板天花 | 1、U38轻钢龙骨； 2、无纺布＋0.8厚定制铝扣板； 3、25*40mm难燃木龙骨； 4、机械费及五金件； 5、人工费＋损耗； | 9.71 | m2 |
| 2 | 墙面刷乳胶漆 | 1、墙面清理修补+煽底灰； 2、ICI乳胶漆三遍； 3、人工费+损耗； | 36.70 | m2 |
| 3 | 150mm高不锈钢踢脚线（定制） | 1、不少于12mm难燃夹板； 2、25*40mm±1mm难燃木龙骨； 3、不锈钢面板； 4、人工费＋损耗； 5、机械费＋五金 | 13.00 | m |
| 4 | 地面自流平扫平层 | 执行标准：JC/T985-2005 5mm 厚低收缩率 表面光滑平整高抗压度和耐磨度无毒无异味 | 9.71 | m2 |
| 5 | 地面铺设防静电地板 | 1、钢质支撑架； 2、600*600*35mm全钢通路防静电地板； 3、人工费＋损耗； 4、机械费＋五金。 | 30.00 | m2 |
| 6 | 防静电地板专用吸盘 | 订购 | 1.00 | 个 |
| 7 | 普通装饰门 | 订购 | 2.10 | m2 |
| 8 | 普通门锁 | 订购 | 1.00 | 把 |
| 9 | 窗帘盒（含轨道） | 1、30*40mm±1mm难燃木枋； 2、不少于12mm难燃夹板； 3、机械费及五金件； 4、人工费+损耗 | 3.40 | m |
| 10 | 普通遮光窗帘（折褶率200%） | 定制 | 19.04 | m2 |
| 11 | “安全出口”指示灯 | 1、外形尺寸：约290×135×35(mm)； 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 1.00 | 套 |
| 12 | 应急照明灯 | 1、主电电源：220V 50Hz； 2、主电功率：≤2W； 3、光源型式：2×3.6V 0.5A白炽灯泡、2×1.8W； 4、备用电源：3.7V、2200mAh锂电池； 5、应急时间：≥90min； 6、充电时间： ≤20h； 7、转换时间：≤1S； 8、工作模式：非持续式； 9、环境温度：-10℃--50℃； 10、环境湿度：Rh≤95%； | 1.00 | 套 |
| 13 | 普通电气（含管线、开关、插座、灯具等） | 1.电线 2.线槽 3.开关 4.插座 5.灯具 6.人工费+辅材 | 9.71 | m2 |
| 14 | 脚手架 | 租赁 | 9.71 | m2 |
| 三 | 主任办公室1 |  |  |  |
| 1 | 铝扣板天花 | 1、U38轻钢龙骨； 2、无纺布＋0.8厚定制铝扣板； 3、25*40mm难燃木龙骨； 4、机械费及五金件； 5、人工费＋损耗； | 25.53 | m2 |
| 2 | 墙面刷乳胶漆 | 1、墙面清理修补+煽底灰； 2、ICI乳胶漆三遍； 3、人工费+损耗； | 63.07 | m2 |
| 3 | 150mm高不锈钢踢脚线（定制） | 1、不少于12mm难燃夹板； 2、25*40mm±1mm难燃木龙骨； 3、不锈钢面板； 4、人工费＋损耗； 5、机械费＋五金 | 21.70 | m |
| 4 | 地面自流平扫平层 | 执行标准：JC/T985-2005 5mm 厚低收缩率 表面光滑平整高抗压度和耐磨度无毒无异味 | 25.53 | m2 |
| 5 | 地面铺设塑胶地板 | 1、不少于20mm厚1:2.5水泥砂浆找平压实赶光； 2、不少于3mm厚自流平地面； 3、塑胶地板专用胶水 ； 4、不少于2.5mm厚塑胶地板(耐磨厚度0.5mm）； 5、人工费＋损耗＋机械费 | 25.53 | m2 |
| 6 | 普通装饰门 | 订购 | 2.10 | m2 |
| 7 | 普通门锁 | 订购 | 1.00 | 把 |
| 8 | 窗帘盒（含轨道） | 1、30*40mm±1mm难燃木枋； 2、不少于12mm难燃夹板； 3、不少于12mm纸面石膏板 4、人工费+损耗； | 3.40 | m |
| 9 | 普通遮光窗帘（折褶率200%） | 定制 | 19.04 | m2 |
| 10 | “安全出口”指示灯 | 1、外形尺寸：约290×135×35(mm)； 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 1.00 | 套 |
| 11 | 应急照明灯 | 1、主电电源：220V 50Hz； 2、主电功率：≤2W； 3、光源型式：2×3.6V 0.5A白炽灯泡、2×1.8W； 4、备用电源：3.7V、2200mAh锂电池； 5、应急时间：≥90min； 6、充电时间： ≤20h； 7、转换时间：≤1S； 8、工作模式：非持续式； 9、环境温度：-10℃--50℃； 10、环境湿度：Rh≤95%； | 1.00 | 套 |
| 12 | 普通电气（含管线、开关、插座、灯具等） | 1.电线 2.线槽 3.开关 4.插座 5.灯具 6.人工费+辅材 | 25.53 | m2 |
| 13 | 脚手架 | 租赁 | 25.53 | m2 |
| 四 | 主任办公室2 |  |  |  |
| 1 | 铝扣板天花 | 1、U38轻钢龙骨； 2、无纺布＋0.8厚定制铝扣板； 3、25*40mm难燃木龙骨； 4、机械费及五金件； 5、人工费＋损耗； | 39.78 | m2 |
| 2 | 墙面刷乳胶漆 | 1、墙面清理修补+煽底灰； 2、ICI乳胶漆三遍； 3、人工费+损耗； | 70.38 | m2 |
| 3 | 150mm高不锈钢踢脚线（定制） | 1、不少于12mm难燃夹板； 2、25*40mm±1mm难燃木龙骨； 3、不锈钢面板； 4、人工费＋损耗； 5、机械费＋五金 | 25.12 | m |
| 4 | 地面自流平扫平层 | 执行标准：JC/T985-2005 5mm 厚低收缩率 表面光滑平整高抗压度和耐磨度无毒无异味 | 39.78 | m2 |
| 5 | 地面铺设塑胶地板 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平压实赶光； 2、3mm厚自流平地面； 3、塑胶地板专用胶水 ； 4、2.5mm厚塑胶地板(耐磨厚度0.5mm）； 5、人工费＋损耗＋机械费 | 39.78 | m2 |
| 6 | 普通装饰门 | 订购 | 2.10 | m2 |
| 7 | 普通门锁 | 订购 | 1.00 | 把 |
| 8 | 窗帘盒（含轨道） | 1、30*40mm±1mm难燃木枋； 2、不少于12mm难燃夹板； 3、机械费及五金件； 4、人工费+损耗 | 4.93 | m |
| 9 | 普通遮光窗帘（折褶率200%） | 定制 | 27.61 | m2 |
| 10 | “安全出口”指示灯 | 1、外形尺寸：约290×135×35(mm)；（±1mm） 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 1.00 | 套 |
| 11 | 应急照明灯 | 1、主电电源：220V 50Hz； 2、主电功率：≤2W； 3、光源型式：2×3.6V 0.5A白炽灯泡、2×1.8W； 4、备用电源：3.7V、2200mAh锂电池； 5、应急时间：≥90min； 6、充电时间： ≤20h； 7、转换时间：≤1S； 8、工作模式：非持续式； 9、环境温度：-10℃--50℃； 10、环境湿度：Rh≤95%； | 1.00 | 套 |
| 12 | 普通电气（含管线、开关、插座、灯具等） | 1.电线 2.线槽 3.开关 4.插座 5.灯具 6.人工费+辅材 | 39.78 | m2 |
| 13 | 脚手架 | 租赁 | 39.78 | m2 |
| 五 | 休息室兼茶水间 |  |  |  |
| 1 | 石膏板造型天花（含乳胶漆） | 1、38卡式龙骨+UC50轻钢龙骨+8mm螺纹吊筋； 2、12mm纸面石膏板，面刷乳胶漆； 3、机械费及五金件； 4、人工费＋损耗； | 25.36 | m2 |
| 2 | 墙面刷乳胶漆 | 1、墙面清理修补+煽底灰； 2、ICI乳胶漆三遍； 3、人工费+损耗； | 66.07 | m2 |
| 3 | 150mm高不锈钢踢脚线（定制） | 1、不少于12mm难燃夹板； 2、25*40mm±1mm难燃木龙骨 3、不锈钢面板； 4、人工费＋损耗； 5、机械费＋五金 | 22.20 | m |
| 4 | 地面自流平扫平层 | 执行标准：JC/T985-2005 5mm 厚低收缩率 表面光滑平整高抗压度和耐磨度无毒无异味 | 25.36 | m2 |
| 5 | 地面铺设塑胶地板 | 1、不少于20mm厚1:2.5水泥砂浆找平压实赶光； 2、不少于3mm厚自流平地面； 3、塑胶地板专用胶水 ； 4、不少于2.5mm厚塑胶地板(耐磨厚度约0.5mm）； 5、人工费＋损耗＋机械费 | 25.36 | m2 |
| 6 | 普通装饰门 | 订购 | 2.10 | m2 |
| 7 | 普通门锁 | 订购 | 1.00 | 把 |
| 8 | 窗帘盒（含轨道） | 1、30*40mm±1mm难燃木枋； 2、不少于12mm难燃夹板； 3、机械费及五金件； 4、人工费+损耗 | 5.00 | m |
| 9 | 普通遮光窗帘、遮光帘（折褶率200%） | 定制 | 28.00 | m2 |
| 10 | “安全出口”指示灯 | 1、外形尺寸：约290×135×35(mm)；（±1mm） 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 1.00 | 套 |
| 11 | 应急照明灯 | 1、主电电源：220V 50Hz； 2、主电功率：≤2W； 3、光源型式：2×3.6V 0.5A白炽灯泡、2×1.8W； 4、备用电源：3.7V、2200mAh锂电池； 5、应急时间：≥90min； 6、充电时间： ≤20h； 7、转换时间：≤1S； 8、工作模式：非持续式； 9、环境温度：-10℃--50℃； 10、环境湿度：Rh≤95%； | 1.00 | 套 |
| 12 | 普通电气（含管线、开关、插座、灯具等） | 1.电线 2.线槽 3.开关 4.插座 5.灯具 6.人工费+辅材 | 25.36 | m2 |
| 13 | 脚手架 | 租赁 | 25.36 | m2 |
| 六 | 男卫生间 |  |  |  |
| 1 | 铝扣板天花 | 1、U38轻钢龙骨； 2、无纺布＋0.8厚定制铝扣板； 3、25*40mm难燃木龙骨； 4、机械费及五金件； 5、人工费＋损耗； | 14.88 | m2 |
| 2 | 墙面防水处理（刷至墙身高度1.8m，刷两遍） | 现场施工 | 31.32 | m2 |
| 3 | 墙面贴墙砖 | 300*600mm±3mm | 47.70 | m2 |
| 4 | 抗倍特板隔断（2.4m高，含门） | 定制 | 9.12 | m2 |
| 5 | 地面防水处理（刷三遍） | 现场施工 | 14.88 | m2 |
| 6 | 地面水泥砂浆找平层 | 现场施工 | 14.88 | m2 |
| 7 | 地面铺设防滑地砖 | 300*300mm±1mm | 14.88 | m2 |
| 8 | 普通装饰门 | 订购 | 2.10 | m2 |
| 9 | 普通门锁 | 订购 | 1.00 | 把 |
| 10 | “安全出口”指示灯 | 1、外形尺寸：约290×135×35(mm)（±1mm） 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 1.00 | 套 |
| 11 | 应急照明灯 | 1、主电电源：220V 50Hz； 2、主电功率：≤2W； 3、光源型式：2×3.6V 0.5A白炽灯泡、2×1.8W； 4、备用电源：3.7V、2200mAh锂电池； 5、应急时间：≥90min； 6、充电时间： ≤20h； 7、转换时间：≤1S； 8、工作模式：非持续式； 9、环境温度：-10℃--50℃； 10、环境湿度：Rh≤95%； | 1.00 | 套 |
| 12 | 普通电气（含管线、开关、插座、灯具等） | 1.电线 2.线槽 3.开关 4.插座 5.灯具 6.人工费+辅材 | 14.88 | m2 |
| 13 | 脚手架 | 租赁 | 14.88 | m2 |
| 七 | 女卫生间 |  |  |  |
| 1 | 铝扣板天花 | 1、U38轻钢龙骨； 2、无纺布＋0.8厚定制铝扣板； 3、25*40mm难燃木龙骨； 4、机械费及五金件； 5、人工费＋损耗； | 7.54 | m2 |
| 2 | 墙面防水处理（刷至墙身高度1.8m，刷两遍） | 现场施工 | 19.80 | m2 |
| 3 | 墙面贴墙砖 | 300*600mm±3mm | 30.90 | m2 |
| 4 | 抗倍特板隔断（2.4m高，含门） | 定制 | 17.21 | m2 |
| 5 | 地面防水处理（刷三遍） | 现场施工 | 7.54 | m2 |
| 6 | 地面水泥砂浆找平层 | 现场施工 | 7.54 | m2 |
| 7 | 地面铺设防滑地砖 | 300*300mm±1mm | 7.54 | m2 |
| 8 | 普通装饰门 | 订购 | 2.10 | m2 |
| 9 | 普通门锁 | 订购 | 1.00 | 把 |
| 10 | “安全出口”指示灯 | 1、外形尺寸：约290×135×35(mm)；（±1mm） 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 1.00 | 套 |
| 11 | 应急照明灯 | 1、主电电源：220V 50Hz； 2、主电功率：≤2W； 3、光源型式：2×3.6V 0.5A白炽灯泡、2×1.8W； 4、备用电源：3.7V、2200mAh锂电池； 5、应急时间：≥90min； 6、充电时间： ≤20h； 7、转换时间：≤1S； 8、工作模式：非持续式； 9、环境温度：-10℃--50℃； 10、环境湿度：Rh≤95%； | 1.00 | 套 |
| 12 | 普通电气（含管线、开关、插座、灯具等） | 1.电线 2.线槽 3.开关 4.插座 5.灯具 6.人工费+辅材 | 7.54 | m2 |
| 13 | 脚手架 | 租赁 | 7.54 | m2 |
| 八 | 前室 |  |  |  |
| 1 | 铝扣板天花 | 1、U38轻钢龙骨； 2、无纺布＋0.8厚定制铝扣板； 3、25*40mm难燃木龙骨； 4、机械费及五金件； 5、人工费＋损耗； | 6.00 | m2 |
| 2 | 墙面防水处理（刷至墙身高度1.8m，刷两遍） | 现场施工 | 19.80 | m2 |
| 3 | 墙面贴墙砖 | 300*600mm±3mm | 25.86 | m2 |
| 4 | 地面防水处理（刷三遍） | 现场施工 | 6.00 | m2 |
| 5 | 地面水泥砂浆找平层 | 现场施工 | 6.00 | m2 |
| 6 | 地面铺设防滑地砖 | 300*300mm±1mm | 6.00 | m2 |
| 7 | 普通装饰门 | 订购 | 2.94 | m2 |
| 8 | 普通门锁 | 订购 | 1.00 | 把 |
| 9 | “安全出口”指示灯 | 1、外形尺寸：约290×135×35(mm)；（±1mm） 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 1.00 | 套 |
| 10 | 应急照明灯 | 1、主电电源：220V 50Hz； 2、主电功率：≤2W； 3、光源型式：2×3.6V 0.5A白炽灯泡、2×1.8W； 4、备用电源：3.7V、2200mAh锂电池； 5、应急时间：≥90min； 6、充电时间： ≤20h； 7、转换时间：≤1S； 8、工作模式：非持续式； 9、环境温度：-10℃--50℃； 10、环境湿度：Rh≤95%； | 1.00 | 套 |
| 11 | 普通电气（含管线、开关、插座、灯具等） | 1.电线 2.线槽 3.开关 4.插座 5.灯具 6.人工费+辅材 | 6.00 | m2 |
| 12 | 脚手架 | 租赁 | 6.00 | m2 |
| 九 | 电梯间 |  |  |  |
| 1 | 电梯间形象背景墙 | 1、30*40mm±1mm难燃木枋； 2、不少于12mm难燃夹板； 3、不少于12mm纸面石膏板 4、人工费+损耗； | 17.40 | m2 |
| 2 | 电梯间原有天花刷乳胶漆翻新 | 1、墙面清理修补+煽底灰； 2、ICI乳胶漆三遍； 3、人工费+损耗； | 23.16 | m2 |
| 4 | 电梯间所有筒灯、风口、喷淋及烟感 | 现场施工 | 1.00 | 项 |
| 5 | 电梯间普通电气线路改造 | 现场施工 | 1.00 | 项 |
| 十 | 配音室 |  |  |  |
| 1 | 综合吸声天花 | 1、38卡式龙骨+UC50轻钢龙骨+8mm螺纹吊筋； 2、32K双层袋装超细玻璃吸音棉：600*600*50mm（±1mm)，定做双层包装（内包0.2-0.3薄膜，外包玻璃纤维布），防溢漏处理，a>0.6； 3、12mm纸面石膏板，面刷乳胶漆； 4、机械费及五金件； 5、人工费＋损耗； | 10.00 | m2 |
| 2 | 综合吸声墙 | 1、U75轻钢龙骨@600*600mm±3mm； 2、约80mm宽15mm厚难燃夹板条； 3、32K双层袋装超细玻璃吸音棉：600*600*50mm±1mm，定做双层包装（内包0.2-0.3薄膜，外包玻璃纤维布），防溢漏处理，a>0.6； 4、定制阻燃黑色无纺布； 5、8mm穿孔硅酸钙板（孔率＞17%)； 6、机械费及五金件； 7、人工费＋损耗； | 36.90 | m2 |
| 3 | 150mm高不锈钢踢脚线（定制） | 1、12mm难燃夹板； 2、25*40mm难燃木龙骨； 3、不锈钢面板； 4、人工费＋损耗； 5、机械费＋五金 | 12.00 | m |
| 4 | 地面自流平扫平层 | 执行标准：JC/T985-2005 5mm 厚低收缩率 表面光滑平整高抗压度和耐磨度无毒无异味 | 10.00 | m2 |
| 5 | 地面架空减震基层（150mm） | 1、定制钢质脚架，高30cm内； 2、30*40mm难燃木龙骨架； 3、15mm难燃夹板； 4、光油三遍； 5、JM50橡胶减振垫 ； 6、其它辅件及人工 。 | 10.00 | m2 |
| 6 | 地面铺设塑胶地板 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平压实赶光； 2、3mm厚自流平地面； 3、塑胶地板专用胶水 ； 4、2.5mm厚塑胶地板(耐磨厚度0.5mm）； 5、人工费＋损耗＋机械费 | 10.00 | m2 |
| 7 | 国标Ⅲ级轻质隔声门 | 成品隔声门，隔声量≥35dB； | 2.10 | m2 |
| 8 | 专业隔声锁 | 定制 | 1.00 | 套 |
| 9 | 天花检修口 | 600*600mm，定制 | 1.00 | 个 |
| 10 | “正在录制”指示灯 | 1、外形尺寸：约290×135×35(mm)；（±1mm） 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 1.00 | 套 |
| 11 | “安全出口”指示灯 | 1、外形尺寸：约290×135×35(mm)；（±1mm） 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 1.00 | 套 |
| 12 | 应急照明灯 | 1、主电电源：220V 50Hz； 2、主电功率：≤2W； 3、光源型式：2×3.6V 0.5A白炽灯泡、2×1.8W； 4、备用电源：3.7V、2200mAh锂电池； 5、应急时间：≥90min； 6、充电时间： ≤20h； 7、转换时间：≤1S； 8、工作模式：非持续式； 9、环境温度：-10℃--50℃； 10、环境湿度：Rh≤95%； | 1.00 | 套 |
| 14 | TIANLAI消声换风系统 | 1、 SJ－200消声型新风机，额定功率（W）：45W；新风量（m³/h）：200/170（高/低速）；重量（kg）：18.5；尺寸：496X393X233mm；噪声：25dB；热交换率70-72%，高效能回收； 2、 Ø100送、回风管道； 3、 300*300mm送、回风口； 4、 减振吊钩和穿墙软接触。 | 1.00 | 套 |
| 15 | TIANLAI消声换风系统调速开关 | 订购 | 1.00 | 位 |
| 16 | 普通电气（含管线、开关、插座、灯具等） | 1.电线 2.线槽 3.开关 4.插座 5.灯具 6.人工费+辅材 | 10.00 | m2 |
| 17 | 脚手架 | 租赁 | 10.00 | m2 |
| 十一 | 其它 |  |  |  |
| 1 | 所有窗户更换为铝合金窗 | 定制 | 29.08 | m2 |
| 2 | 120多阻尼轻质复合隔声墙零星封窗洞 | 1、UC75轻钢隔墙龙骨； 2、2*（9+12mm）纸面石膏板； 3、50厚64K双层隔音棉； 4、双层0.5mm隔音毡； 5、麻丝＋橡胶软垫等配件； 6、机械费＋五金； 7、人工费＋损耗； | 25.50 | m2 |
| 3 | 玻璃胶及贴玻璃纸封窗 | 1、玻璃胶封边； 2、原玻璃实贴玻璃纸； 3、人工费+损耗+机械费； | 25.50 | m2 |
| 4 | 120轻质隔墙 | 1、UC75轻钢隔墙龙骨； 2、2*（9+12mm）纸面石膏板； 3、机械费＋五金； 4、人工费＋损耗； | 3.60 | m2 |
| 5 | 180多阻尼轻质复合隔声墙 | 1、双层UC75轻钢隔墙龙骨； 2、2*（9+12mm）纸面石膏板； 3、50厚64K双层隔音棉； 4、双层0.5mm隔音毡； 5、麻丝＋橡胶软垫等配件； 6、机械费＋五金； 7、人工费＋损耗； | 13.26 | m2 |
| 6 | 四楼增加防静电地板 | 1、钢质支撑架； 2、600*600*35mm全钢通路防静电地板； 3、人工费＋损耗； 4、机械费＋五金。 | 50.00 | m2 |
| 7 | 拆除（天花、地面、墙面、墙体、、普通灯具等） | 现场施工 | 1.00 | 项 |
| 8 | 垃圾清运及成品保护 | 现场施工 | 1.00 | 项 |
| 9 | 开关箱（不含主线） | 开关箱（不含主线） | 1.00 | 项 |
| 10 | 主电源线及线槽 | 主电源线及线槽 | 1.00 | 项 |
| 11 | 效果设计 | 以上舞美部分需出设计效果图、施工图，甲方审核同意后方可施工 | 1 | 套 |

- 2、操作工位桌椅

| 编号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 家具 |  |  |  |
| 1 | 会议桌 | 根据效果图定制 | 24.27 | m |
| 2 | 会议座椅 | 103＊54＊52cm（±1cm）/金丝网高背椅 | 22.00 | 位 |
| 3 | 组合工作位（桌子+椅子+活动柜） | 根据效果图定制 | 50.00 | 位 |
| 4 | 茶水台 | 根据效果图定制 | 4.42 | m |
| 5 | 吧台 | 4.6*0.4*1.05m（±3cm） | 1.00 | 项 |
| 6 | 吧台椅 | 760＊400＊390CM（±3cm）/不锈钢 | 3.00 | 位 |
| 7 | 休闲桌椅组合 | 原木接待洽谈桌椅，90CM（±1cm）圆桌/（1桌+2椅） | 1.00 | 套 |
| 8 | 休闲桌椅组合 | 原木接待洽谈桌椅，90CM（±1cm）圆桌/（1桌+4椅） | 1.00 | 套 |
| 8 | 组合沙发 | 三人位/实木框架/含茶几/约2.1米（±3cm） | 2.00 | 套 |
| 9 | 储物柜 | 铁皮/60门/带隔板带门锁 | 1.00 | 项 |
| 10 | 办公室木质文件柜 | 320＊40＊200CM（±3cm）/木质八门 | 9.40 | m |
| 11 | 办公室组合办公桌 | 1.8m（±1cm）桌子+椅子+活动柜 | 7.00 | 套 |
| 12 | 洗手盆及拖把池 | 48*38cm洗手盆/50*50*43cm拖把池（±1cm） | 2.00 | 套 |
| 13 | 小便池 | 手按式/墙排/带配件 | 3.00 | 套 |
| 14 | 带水箱蹲便器套装 | 带存水弯前下水/高256、含水箱 | 5.00 | 套 |

- 3、温控系统

| 编号 | 项 目 名 称 | 规格参数 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空调系统 |  |  |  |
| 1 | 配音室 | 1匹 变频壁挂机，一级能效 | 1.00 | 套 |
| 2 | 机房、主任办公室1、主任办公室2、休息室兼茶水间 | 3P 变频立式柜机，一级能效 | 4.00 | 套 |
| 3 | 融媒体指挥中心 | 商用嵌入式多联机，变频， 9P 一拖多，合理配置 | 2.00 | 套 |
| 二 | 安装辅材 |  |  |  |
| 1 | 安装辅材（延长铜管、水管、规定支架） | 定制 | 6.00 | 套 |

- 4、拼接屏

| 编号 | 项 目 名 称 | 技术参数 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拼接屏 |  |  |  |
| 1 | 55寸工业级显示单元 | 质量合格，技术先进。 液晶拼接单元采用液晶面板，超窄边框设计，尺寸：1214×685×155cm(±5mm)，拼缝≤1.8mm，液晶屏显示亮度500 cd/m2、分辨率1920*1080；拼接后整屏平整，外形时尚。屏幕的水平视角不小于178度，垂直视角不小于178度，保证显示效果优异。 液晶显示单元具有色彩调整功能，可以分别对RGB进行调整，大屏液晶显示器为金属外壳，完全防止环境中的电磁干扰。 绿色环保，具有节电功能，在待机状态下的功耗小于1W。 内置温度传感器，液晶显示器采用先进的散热技术设计，自动测温，自动启动内置风扇进行散热。 ▲亮度700 cd/m2； ▲分辨率：1920*1080，支持3840X2160分辨率；▲水平视角不小于178度，垂直视角不小于178度； ▲金属外壳，防电磁干扰。 ▲具有节电功能，在待机状态下的功耗小于1W。 ▲支持输入信号： 1路HDMI输入(兼容HDMI2.0及以下信号) 1路DisplayPort（最高分辨率支持3840*2160 @ 30Hz） 1路DVI（最高分辨率支持3840*2160 @ 30Hz）； 1路 VGA； 1路USB； ▲输出信号: 1路 HDMI输出;1路 Audio输出 | 21 | 块 |
| 2 | 视频处理器 | 多种输入卡可任意组合：VGA、DVI、HDMI、SD/3G/HD/SD-SDI、CVBS、HDBaseT、Ypbpr/Ycbcr等 输出卡 DVI、HDMI 24进24出 支持最大分辨率 3840×2160@30Hz 支持音频格式 ：DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD 传输距离 不小于20米，在1920×1200@60Hz时，视线缆质量而定 控制参数 处理器管理网口 1个RJ45接口，10/100M自适应，支持对通讯处理器的管理与配置 处理器管理串口 ：2个RS232接口，可以支持对外联的矩阵、屏幕等第三方设备的控制；功能参数 传输带宽 单路10.2Gbps | 21 | 套 |
| 3 | 挂墙支架 | 数控冲压冷轧钢板结构件，定制挂墙支架 | 21 | 台 |
| 4 | 高清HDMI主线 | 不少于8米HDIM全高清定制信号传输线主线:全铜128编屏蔽标准信号线 | 1 | 套 |
| 5 | 线材 | 优于或相当于：2米或者3米，5米HDIM全高清定制信号传输线:全铜128编屏蔽标准信号线（按屏数量所配备），RS232串口线 ，配套用RJ45网线 （按屏数量所配备），配套用1.8M电源线（按屏数量所配备） | 1 | 批 |
| 6 | 控制线 | RS232专用线及转换头 | 1 | 批 |
| 7 | HDMI高清分配器 | 1进多出HDMI高清分配器，按照屏数量定制输出口 | 1 | 批 |
| 8 | 现场装饰及包边 | 现场装饰及包边 | 1 | 项 |

- 5、视频制作设备

| 编号 | 项 目 名 称 | 规格参数 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频制作工作站 |  |  |  |
| 1 | 文稿工作站 | 优于或相当于： 十代i5-10400 8G 256GSSD 1T 显卡 显存容量:共享系统内存 输入设备:鼠标\有线鼠标\键盘 主板 显卡类型:集成显卡 芯片组:其他 CPU CPU型号LIntel Core i5 显示器 分辨率:1920×1080 屏幕尺寸:23.8英寸 | 50 | 台 |
| 2 | 视频工作站 | 优于或相当于： 塔式图形工作站主机台式机箱/GPU深度学习AI人工智能 /2颗 铜牌3204 12核12线程 1.90GHz 64G/256G固态+2T/P2200-5G/另＋1T固态 | 5 | 台 |
| 3 | 监视器 | 不少于27英寸ips显示屏幕 办公液晶电脑显示器 | 5 | 台 |
| 4 | 耳机 | 监听耳机 半开放头戴式 皮革耳套/灵敏度98DB/插头类型约3.5MM（6.35MM转换头） | 55 | 只 |

- 6、会议扩声系统

| 编号 | 项 目 名 称 | 技术参数 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 音柱 | 1、采用立柱型箱体，配置8x4寸全频扬声器； 2、4Ω的阻抗，额定功率为200W、峰值功率为800W； 3、频率响应为100Hz~20KHz； 4、灵敏度为99dB，最大声压级为124dB； 5、覆盖角度为80°×60°； 6、带底部导向孔增强了中低频，使人声表现力更强； | 2 | 只 |
| 2 | 功放 | 1、平衡式XLR输入音频接口，带凤凰端级联输出接口； 2、支持纽崔克接口、旋钮式接线柱输出音箱接口； 3、功率为2X400W@8Ω、2X800W@4Ω、桥接为1X800W@8Ω； 4、频率响应为20-20KHz、失真率为0.5%、阻尼系数为>500z、信噪比为>100dB； 5、支持立体声、并联、桥接模式，输入灵敏度开关(0.775V或1.4V)； 6、带智能保护系统，可防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路； | 1 | 台 |
| 3 | 天花喇叭 | 1、无源同轴天花喇叭配有6.5″低音喇叭、3/4″高音喇叭； 2、额定功率约为40W，峰值功率约为100W，阻抗为16Ω； 3、频率响应为100Hz-20KHz，最大声压级为92dB； 4、金属喇叭筒结构设计，4P凤凰端子接线； | 6 | 只 |
| 4 | 功放 | 1、平衡式XLR输入音频接口，带凤凰端级联输出接口； 2、支持纽崔克接口、旋钮式接线柱输出音箱接口； 3、功率为2X300W@8Ω、2X600W@4Ω、桥接为1X600W@8Ω； 4、频率响应为20-20KHz、失真率为0.5%、阻尼系数为>500z、信噪比为>100dB； 5、支持立体声、并联、桥接模式，输入灵敏度开关(0.775V或1.4V)； 6、带智能保护系统，可防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路； | 1 | 台 |
| 5 | 调音台 | 1、超低噪音； 2、设计有12路通道输入（8路Mic+2组立体声）； 3、频率响应范围为20Hz - 30kHz、失真为<0.005%； 4、2辅助发送/返回，2主通道/2编组输出； 5、每声道均设有2个辅助发送端：1个可切换的推子前/推子后信号的选择，用于监听/效果的；1个推子后信号； 6、7段图示均衡器，优化音乐表现和调整室内声学参数； 7、12段精准电平显示，48V幻像电源供应； 8、24bit，40kHz采样的DSP数字效果处理器，16种效果，每种参数可调； 9、MP3播放/录音器，兼容多音频格式，SD/USB接口，优秀的音质和简洁的人机交流界面； | 1 | 台 |
| 6 | 全数字无线红外会议系统主机 | 1、采用dirATC—数字红外音频传输及控制技术 2、DQPSK数字调制/解调技术 3、采用数字红外音频处理及传输技术保证卓越的音质 4、数字红外传输技术保证了会议的私密性 5、不受无线电频率使用限制 6、麦克风灵敏度、EQ独立可调 7、内置4种音频模式：普通/议会/发布会/剧院 8、内置可调节的音频压限功能 9、LCD显示屏，可显示主机状态及系统菜单 10、具有6个数字红外收发器接口，用以连接数字红外收发器，配合分路器，每台主机可连接多达24个收发器 11、可与5100系列数字红外语言分配系统兼容，通过高频信号输出接口（BNC插座）连接数字红外语言分配系统，可容纳更多的听众参与会议 12、通过LINE IN平衡输入，可连接外部音频设备 13、具有原声通道输出接口，连接到PA功放，可将发言人的声音放大输出 14、1路话筒混音输出及4路单路话筒输出，配置录音设备即可对会议或单个代表发言进行录音 15、配合视频切换台和摄像机，可实现视像自动跟踪功能 16、具有消防报警连动触发接口 17、发言人数限制功能，可以设置同时开启的代表发言单元数量（数量为1/2/3/4台） 18、“OPEN” 模式，达到开机限制数量后，下一个代表单元按下话筒开关键不能开启话筒 19、“OVERRIDE” 模式，达到开机限制数量后，下一个代表单元按下话筒开关键可开启话筒，并将最先开启的话筒越权关闭 20、具有以太网接口，主机与计算机使用TCP/IP协议，通过以太网接口连接，可以进行远程控制 21、具有RS-232连接串口，用于连接中控系统，实现集中控制 22、连接主席/代表单元的数量: ≤1000台（其中主席单元≤20台） 23、频率响应: 20~20000Hz（-3dB）, 总谐波失真≤0.05 %,信噪比:≥80dBA, 动态范围:≥80dB 具备报警输入接口,视频切换台接口 | 1 | 台 |
| 7 | 全数字红外无线会议主席单元 | 与会议系统主机必须无缝兼容 1、采用dirATC—数字红外音频传输及控制技术 2、精致典雅的台面式结构，符合人体工程学，极具现代气息 3、DQPSK数字调制/解调技术 4、系统可控制多达1000个会议单元 5、垂直方向的红外信号发射角度可通过会议单元LCD屏调节 6、每个代表单元具备独立的ID号，可方便安装及避免ID号重复 7、数字红外音频处理及传输技术，配合广播级麦克风，可实现20 Hz~20 KHz低失真的完美音质 8、数字红外传输技术，确保会议的私密性，避免窃听和无线电干扰，无电磁辐射，不受无线电频率使用限制 9、采用2~8 MHz传输频率，不受高频驱动光源干扰，超强抗手机干扰能力 10、驻极体心形指向性麦克风，并带有双色开启指示灯圈（蓝/红），话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护 11、内置高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫 12、麦克风灵敏度、EQ独立可调，内置4种音频模式：普通/议会/发布会/剧院 13、两个直径3.5 mm的立体声耳机插口可连接耳机，并具备独立的音量调节功能 14、具备话筒开关 15、发言人数限制功能，可以设置同时开启的代表发言单元数量（数量为1/2/3/4台） 16、“OPEN”模式，达到开机限制数量后，下一个代表单元按下话筒开关键不能开启话筒 17、“OVERRIDE”模式，达到开机限制数量后，下一个代表单元按下话筒开关键可开启话筒，并将最先开启的话筒越权关闭 18、配合视频切换台和摄像机，可实现视像自动跟踪功能 19、内置可充电锂电池，持续发言时电池使用时间为14.4小时，收听但不发言时电池使用时间为48小时 20、带背光的LCD显示屏，可显示信号图标、方向图标及电池电量 21、当已开启的话筒总数量（包括已开启的主席单元）小于4时，按下话筒开关键可直接开关话筒 22、具有优先权按键功能，可根据预先设置的优先权模式关闭或暂时静音正在发言的代表单元 23、调制方式:DQPSK;信噪比:≥80dBA;频率响应:20~20000Hz（-3dB）;动态范围:≥80dB;总谐波失真:≤0.05 %; | 1 | 台 |
| 8 | 全数字红外无线会议代表单元 | 与会议系统主机必须无缝兼容 1、采用dirATC—数字红外音频传输及控制技术 2、精致典雅的台面式结构，符合人体工程学，极具现代气息 3、DQPSK数字调制/解调技术 4、系统可控制多达1000个会议单元 5、垂直方向的红外信号发射角度可通过会议单元LCD屏调节 6、每个代表单元具备独立的ID号，可方便安装及避免ID号重复 7、数字红外音频处理及传输技术，配合广播级麦克风，可实现20 Hz~20 KHz低失真的完美音质 8、数字红外传输技术，确保会议的私密性，避免窃听和无线电干扰，无电磁辐射，不受无线电频率使用限制 9、采用2~8 MHz传输频率，不受高频驱动光源干扰，超强抗手机干扰能力 10、驻极体心形指向性麦克风，并带有双色开启指示灯圈（蓝/红），话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护 11、内置高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫 12、麦克风灵敏度、EQ独立可调，内置4种音频模式：普通/议会/发布会/剧院 13、两个直径3.5 mm的立体声耳机插口可连接耳机，并具备独立的音量调节功能 14、具备话筒开关 15、发言人数限制功能，可以设置同时开启的代表发言单元数量（数量为1/2/3/4台） 16、“OPEN”模式，达到开机限制数量后，下一个代表单元按下话筒开关键不能开启话筒 17、“OVERRIDE”模式，达到开机限制数量后，下一个代表单元按下话筒开关键可开启话筒，并将最先开启的话筒越权关闭 18、配合视频切换台和摄像机，可实现视像自动跟踪功能 19、内置可充电锂电池，持续发言时电池使用时间为14.4小时，收听但不发言时电池使用时间为48小时 20、带背光的LCD显示屏，可显示信号图标、方向图标及电池电量 21、调制方式:DQPSK;信噪比:≥80dBA;频率响应:20~20000Hz（-3dB）;动态范围:≥80dB;总谐波失真:≤0.05 %; | 4 | 台 |
| 9 | 数字红外收发器(吸顶式) | ★与会议系统主机必须无缝兼容 1、DQPSK数字调制/解调技术 2、采用2~8 MHz传输频率，不受高频驱动光源干扰 3、连接：自带2米6P-DIN公头连接电缆，可以配合专用6芯延长电缆做延长连接 4、可采用支架活动安装或固定安装在墙壁或天花板 5、发射范围：以收发器正下方为圆心，约11~13米半径范围内（安装高度：2.5~4.5米） 6、工作电流：最大550 mA 7、接收/发射角度：垂直：150° (75°+ 75°)，水平：360° | 2 | 台 |
| 10 | 8路或以上会议单元充电箱 | ★与会议系统主机实现无缝兼容 1、充电单元容量：可同时为8个单元锂电池进行充电 2、最大功耗：380 W，充电时间：约6小时 3、电源：美洲地区、日本：AC 110 V~120 V/60 Hz；欧亚大陆：AC 220 V~240 V/50 Hz 4、LED 指示灯：电源指示灯；充电指示灯（绿色：充电饱和；红色：充电中） 5、外型尺寸 长×宽×高 (mm)：288×300×74 （±5mm) | 1 | 个 |
| 11 | 会议单元可充电电池组 | ★与会议系统主机实现无缝兼容 1、可充电锂电池，持续发言时电池使用时间为14.4小时（非全角度状态）/10小时（全角度状态） 2、收听但不发言时电池使用时间为48小时，85%收听但不发言+15%发言时使用时间为36小时 3、标称电压：11.1 V DC 4、标称容量：4400 mAh 5、外型尺寸 长×宽×高 (mm)：140×58×28（±5mm) | 8 | 个 |
| 12 | 30米收发器专用电缆 | ★与会议系统主机实现无缝兼容 1、电缆两端分别带有一公一母6P-DIN连接头 2、用于系统红外会议主机与数字红外收发器之间的延长连接 3、采用专用水线＋屏蔽电缆 | 2 | 条 |

- 摄录制作设备

| 序号 | 名称 | 货物规格及描述 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、专业摄录一体机 |  |  |  |  |
| 1 | 肩扛摄录一体机 | 含话筒、寻像器、托板、寻像器 镜头接口：2/3 英寸卡口座 成像器：2/3 型“Exmor R”4K CMOS 有效像素：3840（水平）x 2160（垂直） 内置光学滤波片1： Clear，2： 1/4ND，3： 1/16ND，4： 1/64ND 快门速度：59.94i/p、50i/p： 1/60 秒至 1/2000 秒 + ECS 29.97p： 1/40 秒至 1/2000 秒 + ECS 25p： 1/33 秒至 1/2000 秒 + ECS 23.94p： 1/32 秒至 1/2000 秒 + ECS 灵敏度：（2000 lx，89.9% 反射率）F10（典型）（1920 x 1080/59.94i 模式或 3840 x 2160/59.94p 模式） F11（典型）（1920 x 1080/50i 模式或 3840 x 2160/50p 模式） 最低照度：0.019 lx（F1.4，+42 dB，16 帧积累） | 2 | 台 |
| 2 | 监视器 | 7英寸液晶面板，1920×1200全高清 3000nit超高亮，阳光直射可监看 支持PQ/HLG HDR监看 4K HDMI 1.4输入及环出 2x 4x快速放大及上下左右画面移动显示 辅助聚焦及聚焦精度调节 波形图/矢量图/直方图显示 内置30种Log灰片转709 3DLUT表 用户3DLUT通过SD卡上载 2路或以上HDMI音频音柱显示 超级伪彩色、斑马纹、Anamorphic转换 单摇杆快捷操控，自定义场景切换 内置NP-F电池扣板，选配V字扣板 支持SD卡固件升级 | 2 | 台 |
| 3 | 手柄 | 摄像机遥控手柄（控富士全系列镜头） | 4 | 套 |
| 4 | 镜头 | 广播级4K超高清广角镜头， 焦距 (1x)/(2x)：≥4.5-63mm/9-126mm 变焦比：≥14 最大相对孔径 F值 ：≥1:1.8（4.5-41mm) 1:2.8(63mm) 最小物距(M.O.D)：≥0.3m 光圈片数：≥9 尺寸(Φ×全长)：约Φ95 x 238.5mm 重量（不含遮光罩）：约2.21kg | 2 | 只 |
| 5 | UV镜 | UV镜 ≥127mm | 2 | 片 |
| 6 | 手持无线话筒 | 手持无线话筒套装 1、振荡器类型：晶体控制锁相环合成器； 2、天线类型：1/4 波长线（内部）； 3、发射类型：F3E； 4、载波频率：中国CN38： 710.025 MHz 至782.000 MHz； 5、指向性：单指向； 6、最大输入电平：151 dB SPL（衰减器等级21 dB）; 7、音频衰减器调整范围：0 dB 至21 dB（3 dB 步长）; 8、信噪比:96dB（最大误差，A 加权）; 9、音频延迟约:0.35 毫秒; 10、导频音信号:32 kHz/ 32.382 kHz/ 32.768 kHz; 11、显示器:液晶; | 8 | 套 |
| 7 | 新闻采访灯 | 13W集成面阵LED新闻灯 13W功率，相当于70W卤素灯泡 体积小巧轻便 60°宽照射角度 不刺眼，光照无重影 色温为5000K，通过2个色温滤片可以切换成5600K和3200K。 6-17V宽电压供电 支持可拆换式DV电池扣板 | 2 | 套 |
| 8 | 锂电池 | 146Wh肩扛摄像机锂电池 匹配电影机矮方尺寸 ≥150W/12A高负载输出 4× B型口输出插孔 1× USB 5V/2A 供电输出口 6A超快速充电 LCD显示精确续航时间 多重安全保护电路 | 2 | 块 |
| 9 | 充电器 | 双通道安顿型电池充电器 适用于安顿型电池充电 2通道同时独立充电 LED充电指示灯 台式充电器 | 2 | 台 |
| 10 | 存储卡 | 不小于64G SxS 专业存储卡，写入速度≥200MB/s，读取速度≥440MB/s | 2 | 张 |
| 11 | 读卡器 | 适配器 SXS卡 存储卡读卡器 | 2 | 套 |
| 12 | 手持摄录一体机 | 存储卡摄录一体机， Leica Dicomar22倍光学广角变焦镜头; 便携的手持式设计;支持高标清拍摄。 支持可变帧频拍摄; 电影Gamma风格拍摄; 全高清1920*1080; 1/3” Full HD 3MOS成像元件 28mm广角，22x变焦，3环操作镜头，带有机械变焦控制 AVC-Intra 100M/50M 压缩方式（Full HD, 4:2:2, 10bit） Ref In, TC In, 用于多摄像机控制 HD-SDI 输出支持DV录制 录制介质：microP2存储卡、P2卡 录制格式：microP2存储卡插槽X2、P2卡插槽X1 记录格式： AVC-I 100,50 /DVCPRO HD DVCPRO50/DVCPRO/DV 视频格式（50/59.94 可切换）： 1080/60i, 30P, 24P (Over 60i) 720/60P, 30P, 24P (Native/over60P) 480/60i, 30P, 24P (Over 60i) 1080/50i, 25P (Over 50i) 720/50P, 25P (Native/over50P) 576/50i, 25P (Over 50i)。 接口：LAN 100BASE-TX/10BASE-T USB2.0 DEVICE (device) miniB 型接口, 4 pin USB3.0 HOST (host) A 型接口, 9 pin USB2.0 HOST(sub-host) A 型接口, 4 pin (仅用于无线模块 AJ-WM30) 液晶显示器 3.5 型QHD 彩色显示器 (大约 1560000 点) 寻像器 0.5 型 OLED (有机EL显示屏) (大约 2360000 点, 视频显示区域: 大约 1770000 点) 特性： 22倍Panasonic镜头——图像表现的新高度 高灵敏度、低噪波U.L.T.图像传感器 高质量DSP根据不同的拍摄场景匹配图像处理和质量 采用敏捷摄像协助功能实现快速响应 专有的P2HD高质量图像：10 bit、4:2:2、AVC-Intra 100编解码器 P2卡记录具有高可靠性和操作简便性的优点 包括的附件：AC 适配器、电池充电器， AC 电源线， DC 电源线， 5800mAh 电池， 麦克风固定装置， 眼杯， 肩带，软件安装光盘。 投标人必须供货时提供生产厂家针对本项目的5年保修售后服务承诺书原件。 | 12 | 套 |
| 13 | 呔夹无线话筒 | 一拖一领夹式无线话筒 1、接收类型:空间分集; 2、天线类型:1/4 波长线; 3、频率响应:23Hz 至 18kHz（典型）; 4、★信噪比:96dB（最大误差，A 加权）; 5、失真 (T.H.D):0.9% 或更低（-60dBV，1kHz 输入）; 6、音频延迟:约 0.35 毫秒; 7、模拟输出:3 极迷你插孔，不平衡; 8、模拟输出电平:-60dBV（±5kHz 误差）; 9、模拟输出调节范围:-12dB 至 +12dB（3dB 步进）; 10、耳机输出:φ3.5 mm（5/32 英寸）立体声迷你插孔; 11、耳机输出电平:最大 10mW（16ohm 负载）; 12、导频音信号:32 kHz/ 32.382 kHz/ 32.768 kHz。 | 6 | 套 |
| 14 | 新闻采访灯 | 13W集成面阵LED新闻灯 13W功率，相当于70W卤素灯泡 体积小巧轻便 不小于60°宽照射角度 不刺眼，光照无重影 色温为5000K，通过2个色温滤片可以切换成5600K和3200K。 6-17V宽电压供电 支持可拆换式DV电池扣板 | 12 | 套 |
| 15 | 锂电池 | 47Wh手持摄像机锂电池： 1、★ 锂离子电池，7.2V 2、★完全兼容松下CGA 系列DV电池 3、47Wh / 6.6Ah 4、4段LED电量指示灯 5、内置7.2V圆孔直流输出 6、多重安全保护电路或以上 | 12 | 块 |
| 16 | 存储卡 | P2卡 ★1、不少于64G容量半导体P2卡 ★2、接口标准：PC Card Type II(CardBus Standard) 3、PCMCIA接口，传输速度：1.2Gbps。 ★4、支持AVC-Intra 、DVCPRO100M、DVCPRO50M、DVCPRO25M、DV等格式记录。 5、支持现有P2摄像机、录像机、驱动器使用。 6、保修：1年 | 15 | 张 |
| 17 | P2驱动器 | P2驱动器 USB 3.0接口，实现高速率数据传输 便携式轻型低成本单槽 P2 驱动器 | 3 | 台 |
| 18 | 摄像包 | 摄像包（喷编号）,黑色，加厚 | 12 | 套 |
| 19 | 台标 | 台标（按样版） | 50 | 只 |
| 20 | 充电套装 | 5号充电电池电套装/4节五号电池/1智能急速充电器 | 13 | 套 |
| 21 | 5号电池 | 5号可充电电池 | 40 | 只 |
| 二、专业制作摄像设备 |  |  |  |  |
| 1 | 单反相机 | 全画幅数码相机,黑色,约4240万有效像素,高速连拍约10张/秒,4K视频录制 传感器类型：Exmor R CMOS 传感器尺寸：35.6×23.8mm(35mm全画幅） 有效像素 ：约2420万有效像素 类型：快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦） 对焦点：693个相位检测和425个对比度检测对焦点 液晶屏尺寸：3.0"TFT 液晶屏总像素：约92万像素 连拍速度：最快约10张/秒(Hi+模式下）,约8张/秒(Hi模式下） 外形尺寸mm(WxHxD)：约126.9mm x 95.6mm x 62.7mm 重量：约565 g(仅主机） 随机附件：可重复充电电池(NP-FZ100)/电源适配器/肩带 /Micro USB连接线/机身盖/眼罩 | 9 | 台 |
| 2 | 相机镜头 | FE 24-105mm 全画幅标准变焦G镜头 镜头画幅：≥135mm全画幅镜头 镜头类型：变焦 最大光圈 ：≥F4.0 焦距范围 ：24-105mm 最近对焦距离：≥0.38m 镜头重量 ：约663g | 7 | 支 |
| 3 | 相机镜头 | FE 24-70mm F2.8 GM 全画幅标准变焦镜头 镜头画幅：≥135mm全画幅镜头 镜头结构 ：≥13组18片（包括一片ED镜片，一片超级ED镜片） 镜头卡口 ：FE卡口 对焦方式 ：M/A（手动优先自动对焦）和M（手动对焦） 滤镜尺寸：约82mm 最大光圈：F2.8 最小光圈：F22 光圈叶片数：≥9片（圆形光圈） 焦距范围 ：24-70mm 等效焦距：36-105mm 最近对焦距离：≥0.38m 最大放大倍率：≥0.24倍 镜头直径：约87.6mm 镜头长度：约36mm 镜头重量：约886g | 2 | 支 |
| 4 | 相机镜头 | FE 100mm F2.8 全画幅中远摄STF G大师镜头 画幅：35mm full frame 焦距 (mm)：≥100 APS-C画幅下的35mm规格换算焦距(mm)：≥150 镜头结构（组-片）：10-13 （不包括APD镜片） 视角（APS-C画幅）约：16° 视角（35mm等值）约：24° 最大光圈（F）：F2.8(T5.6) 最小光圈（F）：F20(T22) 光圈叶片（数）：≥11 | 2 | 支 |
| 5 | 相机镜头 | 70-300mm F4.5-5.6 G 全画幅远摄变焦G镜头 镜头类型：全画幅远摄变焦G镜头 APS-C画幅下的35mm规格换算焦距(mm)：105-450 镜头结构（组-片）：11-16 视角（35mm等值）约：34°-8°10' 最小光圈（F）：22-29 光圈叶片（数）：9 最近对焦距离（m）约：1.2 最大放大倍率（倍）约：0.25 滤光镜直径（mm） ：约62 尺寸（最大直径x长）（mm） 约：82.5 x 135.5 质量（g） 约：760 | 2 | 支 |
| 6 | 相机镜头 | Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 全画幅广角变焦镜头 35mm full frame全画幅广角变焦镜头 焦距 (mm)：16-35 镜头结构（组-片）：10-12 视角（APS-C画幅）约：83°-44° 视角（35mm等值）约：107°-63° 最大光圈（F）：4 最小光圈（F）：22 光圈叶片（数）：≥7 最近对焦距离（m）约：0.28 最大放大倍率（倍）约：0.19 滤光镜直径（mm）： 约72 尺寸（最大直径x长）（mm） 约：78 x 98.5 质量（g） 约：518 | 2 | 支 |
| 7 | 相机镜头 | FE 24mm F1.4 GM 全画幅广角大光圈定焦G大师镜头 焦距 (mm)：24 APS-C画幅下的35mm规格换算焦距(mm)：36 镜头结构（组-片）：10-13 视角（APS-C画幅）约：61° 视角（35mm等值）约：84° 最大光圈（F）：1.4 最小光圈（F）：16 光圈叶片（数）：≥11 最近对焦距离（m）约：0.24 最大放大倍率（倍）约：0.17 滤光镜直径（mm）：约67 尺寸（最大直径x长）（mm） 约：75.4mm x 92.4mm 质量（g） 约：445 | 2 | 支 |
| 8 | 单反相机 | 具有内置闪光灯的自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机 记录媒体： SD存储卡、SDHC存储卡※、SDXC存储卡※ ※兼容UHS-I、UHS-II存储卡 图像感应器尺寸： 约22.3×14.8毫米 类型： CMOS图像感应器（支持全像素双核CMOS AF） 有效像素： 约3250万像素 ※四舍五入到万位 长宽比： 3:2 图像类型 ：JPEG、RAW（14位）、C-RAW，可以同时记录RAW+JPEG 记录像素： L（大）：约3230万像素（6960×4640），M（中）：约1540万像素（4800×3200），S1（小1）：约810万像素（3472×2320），S2（小2）：约380万像素（2400×1600），RAW/C-RAW：约3230万像素（6960×4640） ※四舍五入到万位 视野率 ：垂直/水平方向约为100%（眼点约为22毫米，长宽比为3:2时） 放大倍率： 约0.95倍（-1m-1，使用50mm镜头对无限远处对焦） 眼点 ：约22毫米（自目镜透镜最尾端起-1m-1） 屈光度调节范围： 约-3.0～+1.0 m-1（dpt） 自动对焦点 ：十字型自动对焦点：最多45点 ※可利用的自动对焦点、十字型对焦点以及双十字对焦点数量根据所用镜头不同而异。※中央对焦点兼容F2.8的双十字自动对焦（使用A组镜头时） 对焦亮度范围： EV -3 ～ 18（中央对应F2.8光束自动对焦点、单次自动对焦、室温、ISO 100） 对焦模式： 单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦 单反套机（EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS 单反镜头）/EOS 90D机身*1/电池充电器LC－E6E*1/锂电池LP－E6N*2/相机背带EW－EOS 90D*1/EF－S 18－200mm f/3.5－5.6ISUSM*1 | 1 | 套 |
| 9 | 手持无线话筒 | 手持无线麦克风： 1、振荡器类型：晶体控制锁相环合成器； 2、天线类型：1/4 波长线（内部）； 3、发射类型：F3E； 4、载波频率：中国CN38： 710.025 MHz 至782.000 MHz； 5、指向性：单指向； 6、最大输入电平：151 dB SPL（衰减器等级21 dB）; 7、音频衰减器调整范围：0 dB 至21 dB（3 dB 步长）; 8、信噪比:96dB（最大误差，A 加权）; 9、音频延迟约:0.35 毫秒; 10、导频音信号:32 kHz/ 32.382 kHz/ 32.768 kHz; 11、显示器:液晶; | 9 | 套 |
| 10 | 单反相机稳定器 | 专业级三轴单反相机稳定器，支持双手 可搭载相机尺寸 安装底座中心至横滚轴最大水平长度约为98 mm，相机宽度不超过205 mm，高度不超过150 mm | 7 | 套 |
| 11 | 手机云台 | 灵眸手机云台 适用58.6mm-85mm宽度的移动采集设备，承重：约240g 自重：约485g | 4 | 套 |
| 12 | 三脚架 | 含遥控器三脚架 产品类型：专业脚架+云台 最高工作高度：约1465mm 折叠高度：约480mm 最大负荷：约3kg 产品重量：约1.3kg | 5 | 套 |
| 13 | 三脚架 | LX7云台/RT-30B脚架/PH-5B单手柄/SP-2B(BR-2B+FP-2B)延伸器/TC-70软袋 1．承重：≥8KG 2．俯仰角度：+90°/ -80° 3．自重：≤5.5公斤 4．脚架高度：56-166厘米 5．球碗直径：约75毫米 6．脚架可以选配地面延伸器或中置延伸器 | 2 | 套 |
| 14 | 摄像机电池 | 可重复充电电池，电池容量≥2280mAh | 18 | 块 |
| 15 | 补光灯套装 | LED补光灯/RGB全彩棒灯 适配器+970电池+三脚架+灯座便携包 | 8 | 套 |
| 16 | 便携滑轨套装 | 便携影视滑轨套装50KG承重阻尼轨道轮手动电控2米拼接式轨道含电控套件 | 1 | 套 |
| 17 | 相机背包 | 相机双肩式背包，一机多镜 | 9 | 个 |
| 18 | 存储卡 | ≥256G SD卡 ≥277MB/S | 18 | 张 |
| 19 | 读卡器 | UHS-Ⅱ SD/microSD卡槽读卡器 | 5 | 个 |
| 20 | 防潮柜 | 电子防潮柜 金属镶钢化玻璃 外尺寸:约1075×500×1805mm 内尺寸:约1054×470×875mm | 4 | 台 |
| 21 | 无人机 | 专业版无人机，带屏遥控器&全能配件包，电池标配外另加2块/台,128G闪迪TF 专业版镜头: 视角：77 ° 等效焦距：28 mm 光圈：f/2.8 - f/11 对焦点：1m至无穷远（带自动对焦）传感器:1英寸CMOS 像素:2000万 四轴飞行器 入门级 飞行速度72km/h（S模式） 飞行时间31分钟 ISO范围:视频：100-6400 照片：100-3200（自动），100-12800（手动） 快门速度电子快门：8-1/8000s 照片分辨率5472×3684 录像分辨率:4K：3840×2160 24/25/30p 2.7K：2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD：1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p | 4 | 套 |
| 22 | 声卡 | 电脑机架精调声卡 手机直播唱歌K歌全套 | 1 | 套 |
| 23 | 支架 | 套装带落地支架 | 2 | 支 |
| 三、其它 |  |  |  |  |
| 1 | 视频制作工作站 | 优于或相当于： P100X 英特尔10代i9 设计师游戏台式电脑电竞主机 （i9-10900K 64G RTX2080Ti 1T SSD+4T），含PAG272QR 27寸HDR显示屏 | 4 | 套 |
| 2 | 移动非编 | 优于或相当于： 17.3轻薄游戏本笔记本电脑(十代 i9-10980HK 32G 2TB SSD RTX 2080 Super MQ 300Hz)，含EDIUS Pro 9 非编软件 | 2 | 套 |
| 3 | 高清监视机（进口） | 优于或相当于： 19英寸监视记录仪，支持1200尼特10档以上HDR(高动态范围)显示、4K 12bit Raw和10bit 422 ProRes/DNxHR录制，以及4路或以上1080/60p信号的实时切换和录制。 | 1 | 台 |
| 4 | 蓝光盘 | 不少于1.5TB的一次性写入光盘盒 | 45 | 套 |
| 5 | 摄像机电池 | 47Wh手持摄像机锂电池， 1、★ 锂离子电池，7.2V 2、★完全兼容松下CGA 系列DV电池 3、47Wh / 6.6Ah 4、4段LED电量指示灯 5、内置7.2V圆孔直流输出 6、多重安全保护电路或以上 | 10 | 块 |
| 6 | 三脚架 | 小型三脚架 GH03云台，75mm球碗，标准承重3-7K G,动态平衡内置，阻尼连续可调， 滑动面板可快速侧卡，761AAT单腿铝合金脚架，四段式脚架支撑变 换，工作高度53-180cm，SC-1软包 | 5 | 套 |
| 7 | 独脚架 | 碳纤维/承重超过6KG/折叠高度约78CM/最大工作高度不少于211CM | 3 | 套 |
| 8 | 采访灯 | 13W集成面阵LED新闻灯 13W功率，相当于70W卤素灯泡 体积小巧轻便 60°宽照射角度 不刺眼，光照无重影 色温为5000K，通过2个色温滤片可以切换成5600K和3200K。 6-17V宽电压供电 支持可拆换式DV电池扣板 | 10 | 套 |
| 9 | 置物架 | 仓储货架轻型货架仓库货架家用置物架服装库房展示架子可订制 蓝色主架约 150*60*200=4层 | 20 | 套 |
| 10 | 4G/5G包 | TVU One 硬件：高清HD-SDI/HDMI输入。不少于6个内置Modem（内置4个4G模块，和2个5G模块）触屏控制，双频段Wi-Fi，可更换内置电池，交流AC适配器。传输端可以通过6路或以上4G/LTE、1路(或者多路)Wi-Fi、1路或以上以太网总共不少于8路或以上信道同时并行传输数据。支持链接5G网络(Huawei CPE Pro,Huawei 5G Mobile wifi,ZTE 5G CPE /Mifi)。3年4G流量卡（电信*15、联通*15、移动*6）/1200G每年 | 6 | 台 |
| 11 | 接收服务器 | 机架式 (1RU) 接收服务器，双SDI输出，支持转码推流功能 | 3 | 台 |
| 12 | 聚合路由器 | 无线多链路聚合路由器（5G） 数据的传输和处理速度成倍级提升，定制高性能处理器，能够应对复杂多变的网络传输工况，而不会出现数据传输中断或丢失的情况，具有更高的稳定性。 自动维护通信链路，采用先进的4G通信模块，通过CGD、FCC、CE认证；支持TDD-LTE，FDD-LTE，DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS等国内外4G通信协议，支持WEB后台配置，可支持运营商指定APN接入，支持SIM卡热插拔 | 1 | 台 |
| 13 | 聚合路由背包 | 聚合路由器专用背包 | 1 | 个 |
| 14 | 编码器 | 支持3G-SDI，HD-SDI，SD-SDI输入/1+1 路本地环出/IP码流输出/ASI码流输出/支持添加台标，而且还支持对台标的颜色和大小及位置进行调整; /支持添加“高清”字样；/支持添加滚动字幕； /支持横屏或竖屏功能；/支持下变换功能（输入1路或以上高清SDI，同时输出1路或以上高清和1路或以上标清节目）； /支持推送10个不同的直播平台；/支持横屏或者竖屏功能;/支持声道复制（输入左声道或者右声道，输出的码流支持立体声） | 1 | 台 |
| 15 | 聚合路由器 | mini 4G多卡叠加聚合无线路由器 | 1 | 台 |
| 16 | HDMI延长器 | HDMI延长器，约60米 | 3 | 套 |
| 17 | 对话机 | 对讲机，含耳机，终身免费版 | 4 | 套 |
| 18 | 交换机 | 优于或相当于： 24口千兆以太网+4口千兆光交换机 背板带宽：168Gbps 包转发率：41.66Mpps 接口数目：24口 传输速率：10M/100M/1000Mbps | 2 | 台 |
| 19 | 无人机电池 | 航拍器电池 容量：约5870 mAh 电压：15.2 V 电池类型：LiPo 4S 能量：约89.2 Wh 电池整体重量：约468 克 充电环境温度：5℃至40℃ 最大充电功率：约160 W | 6 | 只 |
| 20 | 视频线 | 定制百通/100米 | 5 | 根 |
| 21 | 电缆绕线盘 | 3芯2.5平方100米/国标铜-带轮 | 1 | 套 |
| 22 | 电缆绕线盘 | 3芯4.0平方30米/国标铜-带轮 | 1 | 套 |
| 23 | MIFI | 5g随身wifi pro移动随行全网通4g/5G无线路由器无限流量插卡无线网卡 高配版【不少于8000毫安+反向充电】 | 5 | 台 |
| 24 | 手写板 | 免驱大屏手写板 电脑写字板、老人手写板 | 2 | 台 |
| 25 | 键盘鼠标套装 | 键鼠套装 有线键鼠套装 | 10 | 套 |
| 26 | 摇臂 | 臂体部份：1/材质:碳纤维材料，标准三角碳纤管，1.0m/节，单支管重量：1.5KG；摇臂承重：25KG；全臂长：6M，前臂：4.4M，后臂:1.6M;含标准拉线锁扣；2/内置弹扣自动归位装置，臂体连接无需螺丝固定；电控部份： 1/智能数字化陀螺智稳云台; (1)32位高速处理器；主动、智能、高速的稳定控制；高精度控制：+0.5度； (2)云台前端采用后坐式结构，连接方式采用GSG减震拖架连接,承载重量：18.0KG；旋转直径达：600mm；采用大功率无刷电机：3台；输入电压：24V ；系统内置功能：全跟随模式、半跟随模式、锁定模式； (3)汇流环技术：水平、俯仰+/-360°，可无限度旋转；彻底解决拍摄中连接线缠绕的问题，从而高清1080i/P视频信号（HD-SDI）稳定传输;可扩展致4K信号传输； (4) Z轴横滚功能，横滚范围：+/-45°； 2/中央控制箱： (1)集电信号、视频信号、音频信号等多种信号于一身，对于衰减或者受干扰的信号提供过滤后放大输出； (2)提供一路或以上HD-SDI输入，两路或以上HD-SDI OUT 输出，两路或以上VIDEO OUT 输出； (3)支持云台方向切换功能，满足不同摄像师的操作习惯； 3/伺服系统： （1）对肩杠广播级摄像机，适用于富士、佳能镜头，配备能控制富士、佳能镜头的伺服齿轮各一套，可无级调节聚焦、光圈，无极船型变焦控制； （2）针对小高清HDV摄像机：适用佳能、SONY、JVC、松下 DV、小高清等摄像机；对摄像机镜头进行变焦控制和摄录开关；可实现聚焦、变焦、光圈等的全功能控制； (3)针对X280摄像机:提拱280专用控制小8针控制线，实现镜 头控制Z； 4/高清7 寸监视器，实时监看，显示比例：16:9，分 辨 率： 1280×800，最高1920×1080（1080P），自动跟踪技术Y， 保证监视器和摄像师的视线一致； | 1 | 套 |
| 27 | 轨道摄像车 | 1\不锈钢轨道：(1)6组直轨，3组弯轨，1.5米/组，共13.5米，轨道承重：300KG；(2)弯轨每组30度弯弧；3组弯轨形成一个90度弧度；(3)轨道目字型CAD制图设计：轨道间距：620mm，臂厚≥2.0mm，管径≥32mm；(4)高强度不锈钢材质；无缝接口技术，卡口式连接，方便快捷，全程免工具安装；纯铜芯接头，经久耐磨。2\电动驱动平板车： （1）静音轮独有减震技术，采用4轮X4组静音轮； （2）平板车承重：200KG；宽广可操作车面：1000mmX770mm; （3）三种控制模式：1、电控模式，2、脚踏控制模式，3、手推模式； （4）电子程控技术，触点灵敏，可随心控制拍摄。可随意停止，可选择反向控制功能，满足不同方向的运动拍摄。 （5）供电系统：蓄电池可持续8小时继航。 （6）速度：无极调整空载速度：慢速2.8米/分，快速55米/分；负重80KG：慢速3.5米/分，快速49米/分。驱动重量：300KG（4人） （7）兼容性强，适用市场上任何一品牌、任何一种设计类型的不锈钢滑轨，可以简单安装在任何一款平板车上。 （8）防出轨限尾装置，轨道车运行到轨道两端，会自动反向运行； （9）升降座椅及升降炮柱， 升降座椅可以任意摆放在平板车上；升降柱高度：420mm，云台连接装置：180mm；升降范围：400mm， (10) 做手动时：推手两种安装方式：正后面、侧面45度； | 1 | 套 |
| 28 | 音频编解码器 | 支持IP及4G的高质量实时音频传输设备，支持不少于4个4G模组多路径传输，提供冗余链路，支持多路径带宽聚合，具备WIFI及以太网，专业数字及模拟音频接口 | 1 | 套 |
| 29 | 网改设备 | 内置AC，千兆业务处理，多WAN负载均衡，精细化流量控制，丰富的安全防范，绿洲云管理 | 1 | 台 |
| 30 | 网改设备 | 传输率：10/100/1000Mbps | 1 | 台 |
| 31 | 网改设备 | 千兆以太网交换机，应用层级 二层，传输速率 10/100/1000Mbps，交换方式 存储-转发，背板带宽 96Gbps，包转发率 71.4Mpp，MAC地址表16K | 5 | 台 |
| 32 | 网改设备 | 原装六类网线 | 27 | 卷 |
| 33 | 网改设备 | 六类网线水晶头 | 15 | 个 |
| 34 | 网改设备 | 二层非网管POE交换机 应用层级：二层 传输速率 ：10/100/1000Mbps 端口数量 ：8个 端口描述 ：8个10/100/1000M以太网端口 | 5 | 台 |
| 35 | 网改设备 | 16口全千兆 交换机 具备先进的硬件处理能力、丰富的通用业务功能及监控专用特性，MS4000系列监控专用千兆以太网交换机端口形态覆盖全千兆及万兆上行，满足不同码流监控网络、物联网对基础IP承载网络的多样化、专业化的需求。 | 5 | 台 |
| 36 | 网改设备 | 传输速率：10/100/1000Mbps 端口数量：8个 端口描述：8个10/100/1000Base-T以太网端口 电源电压 ：100-240V AC 功耗（静态）：1W 产品尺寸：266×162×44mm (±5mm) 工作温度：0℃-40℃ | 10 | 台 |
| 37 | 网改设备 | 750M 5G双频无线吸顶AP Mini A51 | 32 | 台 |
| 38 | 网改设备 | 带机量：100-150 适用带宽：500Mbps IPSec加密性能：200Mbps IPSec VPN隧道数：128 NAT会话数：约25万 可管理MINI AP数量：200 WAN以太口：2GE 最大功耗：约20W 额定范围：100～240V 50/60Hz 外形尺寸（W×D×H，mm）：440*225*44(±5mm) | 2 | 台 |
| 39 | 网改设备 | 寻线仪 高标准接口，可调节灵敏度，探测探头，不少于4个远端适配器，LCD大屏幕显示，照明灯功能，耳机功能。 | 1 | 台 |
| 40 | 网改设备 | 网线接线子/100粒/袋 | 6 | 袋 |
| 41 | 网改设备 | b3s 线缆标签机 便携式不干胶热敏 B3S单机 | 1 | 台 |
| 42 | 网改设备 | b3s线缆标签机贴纸02F（白，红，黄，绿，蓝）《25*38+40》100张 | 5 | 袋 |
| 43 | 录屏转换器 | 视频截屏转换器/视频转码录屏服务器，主要用于记录电脑等设备信号采集转换，1路或以上HDMI/VGA高清视频输入/支持最高200W像素实时编码转换H.264/Infomedia视频转码录屏嵌入式转码软件 | 3 | 台 |
| 44 | UPS电池 | 电池/12V 100AH/含一个能装29块电池的柜 | 49 | 块 |
| 45 | 蓝光录像机 | 高清蓝光录像机， 记录介质为光盘 记录高清1920x1080 MPEG HD422 50Mbps码流以及MPEG IMX 50/40/30Mbps和DVCAM标清信号 低码率素材记录； 具有单机EDL编辑功能。 作为网络制作的应急备份方案，可以作为线性编辑系统的放机 能够类似磁带操作，自动记忆预卷好的回放停止点并在下次回放时从该点开始播放 视频输入输出：模拟复合输出、HDMI输出、以及HD-SDI输入输出 其他接口： 1000兆以太网接口，IEEE1394输入输出，RS-422A遥控。 尺寸小巧，半机架宽 可提供交流、直流、电池三种方式供电 具有输出上下变换功能，以及输入上变换功能。 | 1 | 台 |
| 46 | IP通话 | BS－450/主机*2/分机*8 | 1 | 套 |
| 47 | 摄像机稳定器 | 摄像机稳定器X+双臂+背心套装 承重约16KG 标配+ 监视器 | 2 | 套 |
| 48 | 6K摄影机（进口） | 优于或相当于：RAW编码：R3D HQ（512GB可录制30分钟），R3D MQ（512GB可录制50分钟）ProRes编码：422 HQ和422，4K/2K/HD，无ProRes RAW，切换ProRes和R3D时需重启机器；传感器裁切：6K为全传感器，其余分辨率有裁切工作流程：内置IPP2，内置LUT控制：内置高分辨率LCD触摸屏/可无线连接iPhone控制最高ISO：12800音频接口：3.5mm麦克风输入，开机耗时约20秒，电池续航力两节BP-955可使用约3小时。操控性：体积小巧，能与主题摄像机完美对接，非常灵活便利。佳能原厂的EF转RF适配器安装在镜头座上，用户可直接安装EF镜头使用，或者卸下适配器使用RF镜头。 | 1 | 台 |
| 49 | 超高清镜头（进口） | DZOFILMPictor20-55mm T2.8/ 50- 125mm T2.8 焦段：20-55mm 光圈：T2.8 – T22 卡口：PL mount / EF mount 变焦倍率 ：2.75X 画面大小 ：24.89 mm*18.66 mm（φ31.1 mm） ratio 1.33:1 最近对焦距离：0.6m/2ft 叶片数量 ：16 pcs 滤镜直径 ：M86*0.75 重量：约1520g | 1 | 套 |
| 50 | 摄影附件 | 跟焦器，镜头导轨，遮光斗，适合RED Komodo 6K S35使用 | 1 | 套 |
| 51 | 资产管理软件 | 固定资产管理软件系统终身版/资产全生命周期管理/智能盘点/多维度报表统计/网页、移动端多平台管理 | 1 | 套 |
| 52 | 辅助材料 | 定制、安装调试所需辅助材料，根据现场实际需求 | 1 | 套 |

- 广播发射设备

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广播发射机 | - 发射机形式：功率合成、频率合成全固态立体声调频广播发射机。 - 标称功率：约5KW - 频率范围：87.5MHz －108MHz (10kHz步进) - 阻抗：约50欧姆 - 技术指标： - 符合中华人民共和国广播电影电视行业标准《米波调频广播发射机技术要求和测量方法GY/T 169-2001》、《调频广播激励器通用技术规范SJ》； - 发射机具有良好的防尘措施，耐高温高湿。工作时应达到发射机所标称的功率；常规条件下发射机连续工作时间大于24×７小时； - 发射机采用单国产激励器；激励器音频输入同时具备模拟L/R和AES/EBU两种（外部通过面板1dB步进选择，内部连续可调），调频发射机激励器: 额定输出功率: 0～30W连续可调，RF输出连接器: “N”型；R.F 输出阻抗: 50欧姆；频率范围: 87.5～108MHz；频率稳定度：10-6（内部参考）；残波辐射：<-65dB；寄生调幅噪声：<-60dB；导频频率偏差：±0.05Hz；调制频偏：0~100kHz可设；（最大调制频偏150kHz）；立体声广播：调频信噪比>80dB（RMS，50us加重去重，75kHz频偏）；频响：±0.05dB（无加重，无去重）；左右声道分离度：>65dB；失真：<0.05%；交流电源: 170~240Vac，50~60Hz ±5%；功率功耗: 约120VA CA；尺寸：482.6mm(L)*480mm(W)*88.2mm(H)（2U）；激励器必须接入整机的逻控系统，在发射机的主控系统中能查询到激励器的数据信息； - 发射机应具有完善的保护措施和可靠的避雷措施、保护系统、声光告警系统，主要包括：开关电源设有过压、过流、欠压、过温、短路、防雷击等保护措施。功放单元设有过热、过激励、过载保护。整机设有驻波比过大、过热、过激励、缺相及三级防雷击等保护措施。 - 功放模块一致性好，能互换使用，具有热插拔功能。功放单元之间的位置可互换，可互为备份；功放单元更换时不需要重新设置地址。 - 功放单元采用开关电源并馈供电，各开关电源具有均流功能，开关电源有足够的冗余量，并具有热插拔功能。 - 调频发射机能够在本机上实时显示整机入、反射指示、各功放模块电压、电流、功率、激励器频率、输出、反射功率及各个开关电源的输出电压、电流工作状态等指标；对发射机的工作状态进行实时监测，包括监测发射机的工作频率、发射功率、反射功率、输出驻波比等参数。监测每个功放单元的发射功率、反射功率和工作电压、工作电流以及过激励、过载、过热等情况。开关电源的输出电压、工作电流等指标。 - 调频发射机配备远程异地遥控遥测功能接口。 - 输出特性：输出阻抗50Ω，输出接口为EIA 1-5/8”（可选择其它接口）硬馈插拔口， - 发射机冷却方式：强迫风冷； - 发射机具有定时开关机功能。 | 1台 | 提供一台全新的调频FM5KW调频立体声广播发射机作为主机使用；已包含连接配件，空气开关，25米电源电缆运输；安装调试，税费等全部费用。 |
| 2 | 广播发射机 | - 发射机形式：功率合成、频率合成全固态立体声调频广播发射机。 - 标称功率：约1KW - 频率范围：87.5MHz －108MHz (10kHz步进) - 阻抗：约50欧姆 - 技术指标： - 符合中华人民共和国广播电影电视行业标准《米波调频广播发射机技术要求和测量方法GY/T 169-2001》、《调频广播激励器通用技术规范SJ》； - 发射机具有良好的防尘措施，耐高温高湿。工作时应达到发射机所标称的功率；常规条件下发射机连续工作时间大于24×７小时； - 发射机主要分成两个部分组成：激励器与功放单元；发射机采用单国产激励器；激励器音频输入同时具备模拟L/R和AES/EBU两种（外部通过面板1dB步进选择，内部连续可调），调频发射机激励器: 额定输出功率: 0～30W连续可调，RF输出连接器: “N”型；R.F 输出阻抗: 50欧姆；频率范围: 87.5～108MHz；频率稳定度：10-6（内部参考）；残波辐射：<-65dB；寄生调幅噪声：<-60dB；导频频率偏差：±0.05Hz；调制频偏：0~100kHz可设；（最大调制频偏150kHz）；立体声广播：调频信噪比>80dB（RMS，50us加重去重，75kHz频偏）；频响：±0.05dB（无加重，无去重）；左右声道分离度：>65dB；失真：<0.05%；交流电源: 170~240Vac，50~60Hz ±5%；功率功耗: 约120VA CA；尺寸：482.6mm(L)*480mm(W)*88.2mm(H)（2U）；激励器必须接入整机的逻控系统，在发射机的主控系统中能查询到激励器的数据信息； - 发射机应具有完善的保护措施和可靠的避雷措施、保护系统、声光告警系统，主要包括：开关电源设有过压、过流、欠压、过温、短路、防雷击等保护措施。功放单元设有过热、过激励、过载保护。整机设有驻波比过大、过热、过激励、缺相及三级防雷击等保护措施。 - 发射机功放单元采用一体式结构，即电源和功放模块均在一个箱体内，功放单元同时又是整机的数据处理及控制单元，它可以完成对外的通讯及反馈控制激励器，并显示发射机整机数据； - 调频发射机配备远程异地遥控遥测功能接口。 - 输出特性：输出阻抗50Ω，输出接口为EIA 1-5/8”（可选择其它接口）硬馈插拔口， - 发射机冷却方式：强迫风冷； - 发射机具有定时开关机功能。 | 1台 | 提供一台全新的调频FM1KW立体声广播发射机及连接配件，空气开关，25米电源电缆运输；安装；调试及税收等全部费用 |
| 3 | 发射天线 | 天线形式及频率 三层调频单偶极子，垂直极化，功率5KW，工作频率87－108MHz，最大功率 5KW； 天线技术要求 1、 馈电要求 （1）馈电系统必须采用电气下倾角，本次招标不接受机械下倾。 （2）天线振子输入端口：采用螺纹接头，参考型号为L29。 （3）天线主变阻器输入端必须能与IF70Q（主馈为φ40时）电缆头相连接。输出端口：采用螺纹接头。 （4）分馈电缆型号：HCTAY-50-22-3；功率容量：2.5kW；数量：3根。 2、天线技术指标 （1）驻波比≤1.15； （2）天线增益调频：G≥6.9dB （3）带宽：调频：87～108MHZ （4）天馈线阻抗: 50欧 （5）天线系统场型：垂直场型，采用主波束下倾和零点填充, 第一零点：﹥10%；水平面场形不圆度：≤±3.5dB 三、 其他要求 （1）整套天线要求经过防水、防锈处理； （2）材料：天线阵子采用优质304不锈钢管，内导体为铜镀银； （3）环境温度：一40℃至+60℃； （4）承受最大风速>260km/h； | 2套 | 宽带调频发射天线，包含分馈电缆，功分器（88—108MHZ）。 |
| 4 | 主馈电缆 | 主馈电缆（65米）馈管，含IF70连接器，轴距，夹具等，约65米/条，约75米/条。 | 1根 | 包含电缆卡及运输费用。两个电缆接头含做工 |
| 5 | 主馈电缆 | 主馈电缆（75米）馈管，含IF70连接器，轴距，夹具等，约65米/条，约75米/条。 | 1根 | 包含电缆卡及运输费用。两个电缆接头含做工 |
| 6 | 连接配件 | 安装发射机及机房变动所需要的连接件：含8米φ40硬铜馈，不少于8个φ40弯头，喉箍不少于30个，φ40插芯不少于15个，φ40套管不少于15个，材料：紫铜，插芯要求铜镀银 | 1项 | 包含机房现场连接；安装。 |
| 7 | 天线安装 | 拆除旧四层四面四偶极子电视天线及75米80馈管；以及新天线安装 | 1项 | 包含天线及主馈电缆的安装。 |
| 8 | 机房排风系统 | 发射机排风管道2套，40*40cm排风管道，长度约4米；3条；包含排风风机；材料：不小于厚度2MM镀锌板，长度约4米，各配风机一套。 | 1项 |  |
| 9 | PDU机柜插座 | PDU机柜插座位数：8位 功率：2500W 19英寸机架式 | 3个 |  |
| 10 | 多选一智能切换器 | 支持数字、模拟、AOIP三种信号、多路输入和输出预听，支持手动切换、网络切换、智能切换模式。切换器在信号故障时可自动按照设置好的优先级程序执行切换，当故障恢复时， 根据优先级自动回切，双AOIP网口接入，支持AES67标准的AOIP协议。具有断电直通、相位检测、噪声检测功能，当检测到相位问题可进行修复操作。当检测到噪声问题，可自动切换。 | 3台 | 按需方要求定制输入输出接口； |

- 消防系统

| 序号 | 名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单瓶柜式七氟丙烷灭火装置 | 气罐容积（L）70 1600*500*4500mm 单瓶柜式 | 套 | 1 |
| 2 | 自动跟踪显字定位射流灭火装置 | 额定流量5L/S 300*350*500mm 额定工作压力 0.6MPa-0.8MPa 火灾响应时间≤30S | 套 | 1 |
| 3 | 轴流风机 | 风量：18000m³/h 输入功率：11KW 转速：1450rpm | 台 | 2 |
| 4 | 镀锌强排风管 | 镀锌薄钢板矩形风管（厚度0.8-1.0mm）法兰连接 | ㎡ | 220 |
| 5 | 多叶排风口 | 电动多叶排烟风口 规格：2000*500 常闭远控 280℃关闭 | 只 | 12 |
| 6 | 风机控制箱 | 11KW风机控制箱，1控1 | 只 | 2 |
| 7 | 火灾报警扬声器 | 消防室内音箱 YXJ3-4A，3W 吸顶式 | 个 | 2 |
| 8 | 编码型光电感烟探测器 | 光电感烟火灾探测器 | 个 | 8 |
| 9 | 编码型声光报警器 | 火灾声光报警器电子编码，工作电压：总线24V | 个 | 2 |
| 10 | 手动启泵按钮 | 消火栓按钮 可恢复型 | 个 | 2 |
| 15 | 镀锌套管 | 镀锌钢线管， | m | 168 |
| 16 | 1.5㎡铜电线 | 全铜电源信号线 | m | 336 |

- 非编工作站

| 序号 | 型号 | 货物规格及描述 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无卡非编工作站 | 主机：专业图形工作站（HP Z8G4） | 5 | 套 |
|  |  | 优于或相当于：CPU：Intel Xeon Bronze 3206R 1.9GH（8核)× 2 |  |  |
|  |  | 内存：≥16GB内存 |  |  |
|  |  | 系统硬盘：≥256GB固态硬盘，SATA接口 |  |  |
|  |  | 优于或相当于：数据硬盘：2TB机械硬盘，SATA接口，7200RPM |  |  |
|  |  | 优于或相当于：显卡：英伟达（NVIDIA）专业图形显卡，4GB显存，4个miniDP接口 |  |  |
|  |  | 其他：集成声卡、千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标 |  |  |
|  |  | 显示器：不小于27寸宽屏高分辨率液晶显示器，分辨率2560*1440 |  |  |
|  |  | 监听耳机：立体声头戴监听耳机 |  |  |
|  |  | 加密狗：USB宏狗+USB延长线 |  |  |
|  |  | 操作系统：Microsoft Windows 10 64位中文专业版 |  |  |
|  |  | 高清网络非线性编辑系统 高清上下载软件模块 高清文件介质上下载软件模块 高清字幕编辑软件模块 高清实时上下变换软件模块 高清专业图像特技软件模块 高清专业字幕特技软件模块 高清节目审查软件模块 专业配音软件模块 |  |  |

- 广播直播间声学舞美系统

- 电视播控机房清单

| 编号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 门厅、办公室、仓库、休息室、走道 |  |  |  |
| 1 | 门厅形象背景墙 | 1、30*40mm±1mm难燃木枋； 2、不少于12mm难燃夹板； 3、不少于12mm纸面石膏板 4、人工费+损耗； | 13.26 | m2 |
| 2 | 钢化玻璃门 | 定制 | 3.00 | m2 |
| 3 | 拉手 | 订购 | 2.00 | 套 |
| 4 | 玻璃门锁 | 订购 | 2.00 | 套 |
| 5 | 地弹簧及玻璃夹 | 订购 | 2.00 | 套 |
| 6 | 钢化玻璃门门套 | 定制 | 5.70 | m |
| 7 | 指纹门禁系统（磁卡配套为5张） | 订购 | 1.00 | 套 |
| 8 | 门厅、办公室、仓库、休息室、走道原墙面刷乳胶漆翻新 | 1、墙面清理修补+煽底灰； 2、ICI乳胶漆三遍； 3、人工费+损耗； | 310.95 | m2 |
| 二 | 总控机房、UPS机房、设备机房 |  |  |  |
| 1 | 总控机房更换石膏板+铝方通造型天花 | 1、38卡式龙骨+UC50轻钢龙骨+8mm螺纹吊筋； 2、32K双层袋装超细玻璃吸音棉：600*600*50mm±1mm，定做双层包装（内包0.2-0.3薄膜，外包玻璃纤维布），防溢漏处理，a>0.6； 3、不少于12mm纸面石膏板，面刷乳胶漆、50mm±1mm宽*80mm高*0.8mm厚铝方通； 4、机械费及五金件； 5、人工费＋损耗； | 144.45 | m2 |
| 2 | UPS机房、设备机房定制F1板吸声天花 | 1、U50轻钢龙骨+8mm螺纹吊筋+T型龙骨+收边条； 2、32K双层袋装超细玻璃吸音棉：600*600*50mm±1mm，定做双层包装（内包0.2-0.3薄膜，外包玻璃纤维布），防溢漏处理，a>0.6； 3、定制F1板吸声板天花,a>0.5； 4、机械费及五金件； 5、人工费＋损耗； | 62.00 | m2 |
| 3 | 总控机房、UPS机房、设备机房原墙面刷乳胶漆翻新 | 1、墙面清理修补+煽底灰； 2、ICI乳胶漆三遍； 3、人工费+损耗； | 178.23 | m2 |
| 4 | 总控机房、UPS机房、设备机房陶瓷面防静电地板更换修补 | 1、钢质支撑架； 2、600*600*35mm陶瓷面防静电地板； 3、人工费＋损耗； 4、机械费＋五金。 | 1.00 | 项 |
| 5 | 原有不锈钢边框单层钢化玻璃隔断（部分利旧） | 现场施工 | 44.04 | m2 |
| 6 | 新增不锈钢边框单层钢化玻璃隔断 | 1、30*40mm±1mm难燃木龙骨； 2、不少于12mm难燃夹板； 3、不少于1.0mm304不锈钢； 4、不少于12mm钢化玻璃； 5、人工费＋损耗； 6、机械费＋五金 | 48.00 | m2 |
| 7 | 玻璃胶及贴玻璃纸封窗洞 | 订购 | 2.16 | m2 |
| 8 | 120多阻尼轻质复合隔声墙零星封窗洞 | 1、UC75轻钢隔墙龙骨； 2、2*（9+12mm）纸面石膏板； 3、50厚64K双层隔音棉； 4、双层0.5mm隔音毡； 5、麻丝＋橡胶软垫等配件； 6、机械费＋五金； 7、人工费＋损耗； | 2.16 | m2 |
| 9 | 总控机房 TIANLAI消声换风系统 | 1、 SJ－200消声型新风机，额定功率（W）：45W；新风量（m³/h）：200/170（高/低速）；重量（kg）：18.5；尺寸：496X393X233mm；噪声：25dB；热交换率70-72%，高效能回收； 2、 Ø100送、回风管道； 3、 300*300mm送、回风口； 4、 减振吊钩和穿墙软接触。 | 4.00 | 套 |
| 10 | 总控机房 TIANLAI消声换风系统调速开关 | 订购 | 4.00 | 位 |
| 11 | 普通电气（含管线、开关、灯具等） | 1.电线 2.线槽 3.开关 4.插座 5.灯具 6.人工费+辅材 | 206.45 | m2 |
| 12 | 脚手架 | 租赁 | 206.45 | m2 |
| 三 | 温控系统 |  |  |  |
| 1 | UPS机房（3匹 变频壁挂式挂机） | 3匹 变频壁挂式挂机，一级能效 | 2.00 | 套 |
| 2 | 设备机房（5匹 变频壁挂式挂机） | 5匹 变频壁挂式挂机，一级能效 | 2.00 | 套 |
| 3 | 安装辅材（延长铜管、水管、规定支架） | 定制 | 4.00 | 套 |
| 四 | 其它 |  |  |  |
| 1 | 拆除（天花、门、玻璃隔断） | 现场施工 | 1.00 | 项 |
| 2 | 垃圾清运及成品保护 | 现场施工 | 1.00 | 项 |
| 3 | 效果设计 | 设计效果图、施工图，甲方审核同意后方可施工 | 1.00 | 套 |

- 电台声学系统

| 编号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 配音室 |  |  |  |
| 1 | 综合吸声天花 | 1、38卡式龙骨+UC50轻钢龙骨+8mm螺纹吊筋； 2、32K双层袋装超细玻璃吸音棉：600*600*50mm±1mm，定做双层包装（内包0.2-0.3薄膜，外包玻璃纤维布），防溢漏处理，a>0.6； 3、不少于12mm纸面石膏板，面刷乳胶漆、50mm±1mm宽*80mm高*0.8mm厚铝方通； 4、机械费及五金件； 5、人工费＋损耗； | 5.44 | m2 |
| 2 | 综合吸声墙 | 1、U75轻钢龙骨@600*600mm（±1mm）； 2、80mm宽15mm厚难燃夹板条； 3、32K双层袋装超细玻璃吸音棉：600*600*50mm（±1mm），定做双层包装（内包0.2-0.3薄膜，外包玻璃纤维布），防溢漏处理，a>0.6； 4、定制阻燃黑色无纺布； 5、8mm穿孔硅酸钙板（孔率＞17%)； 6、机械费及五金件； 7、人工费＋损耗； | 27.90 | m2 |
| 3 | 150mm高不锈钢踢脚线（定制） | 1、12mm难燃夹板； 2、25*40mm难燃木龙骨； 3、不锈钢面板； 4、人工费＋损耗； 5、机械费＋五金 | 9.00 | m |
| 4 | 地面自流平扫平层 | 执行标准：JC/T985-2005 5mm 厚低收缩率 表面光滑平整高抗压度和耐磨度无毒无异味 | 5.44 | m2 |
| 5 | 地面架空减震基层（150mm） | 1、定制钢质脚架，高约30cm内； 2、30*40mm ±1mm难燃木龙骨架； 3、不少于15mm难燃夹板； 4、光油三遍； 5、JM50橡胶减振垫 ； 6、其它辅件及人工 。 | 5.44 | m2 |
| 6 | 地面铺设塑胶地板 | 1、约20mm厚1:2.5水泥砂浆找平压实赶光； 2、约3mm厚自流平地面； 3、塑胶地板专用胶水 ； 4、约2.5mm厚塑胶地板(耐磨厚度约0.5mm）； 5、人工费＋损耗＋机械费 | 5.44 | m2 |
| 7 | 国标Ⅲ级轻质隔声门 | 成品隔声门，隔声量≥35dB； | 2.10 | m2 |
| 8 | 专业隔声锁 | 定制 | 1.00 | 套 |
| 9 | 天花检修口 | 600*600mm±1mm，定制 | 1.00 | 个 |
| 10 | “正在录制”指示灯 | 1、外形尺寸：290×135×35(mm)±1mm； 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 1.00 | 套 |
| 11 | “安全出口”指示灯 | 1、外形尺寸：290×135×35(mm)±1mm； 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 1.00 | 套 |
| 12 | 应急照明灯 | 1、主电电源：220V 50Hz； 2、主电功率：≤2W； 3、光源型式：2×3.6V 0.5A白炽灯泡、2×1.8W； 4、备用电源：3.7V、2200mAh锂电池； 5、应急时间：≥90min； 6、充电时间： ≤20h； 7、转换时间：≤1S； 8、工作模式：非持续式； 9、环境温度：-10℃--50℃； 10、环境湿度：Rh≤95%； | 1.00 | 套 |
| 13 | TIANLAI消声换风系统 | 1、 SJ－200消声型新风机，额定功率（W）：45W；新风量（m³/h）：200/170（高/低速）；重量（kg）：18.5；尺寸：496X393X233mm；噪声：25dB；热交换率70-72%，高效能回收； 2、 Ø100送、回风管道； 3、 300*300mm送、回风口； 4、 减振吊钩和穿墙软接触。 | 1.00 | 套 |
| 14 | TIANLAI消声换风系统调速开关 | 订购 | 1.00 | 位 |
| 15 | 普通电气（含管线、开关、插座、灯具等） | 1.电线 2.线槽 3.开关 4.插座 5.灯具 6.人工费+辅材 | 5.44 | m2 |
| 16 | 脚手架 | 租赁 | 5.44 | m2 |
| 二 | 新闻综合直播室 |  |  |  |
| 1 | 综合吸声天花 | 1、38卡式龙骨+UC50轻钢龙骨+8mm螺纹吊筋； 2、32K双层袋装超细玻璃吸音棉：600*600*50mm，定做双层包装（内包0.2-0.3薄膜，外包玻璃纤维布），防溢漏处理，a>0.6； 3、12mm纸面石膏板，面刷乳胶漆、50mm宽*80mm高*0.8mm厚铝方通； 4、机械费及五金件； 5、人工费＋损耗； | 37.65 | m2 |
| 2 | 综合吸声墙 | 1、U75轻钢龙骨@600*600mm±1mm； 2、80mm±1mm宽15mm厚难燃夹板条； 3、32K双层袋装超细玻璃吸音棉：600*600*50mm±1mm，定做双层包装（内包0.2-0.3薄膜，外包玻璃纤维布），防溢漏处理，a>0.6； 4、定制阻燃黑色无纺布； 5、8mm穿孔硅酸钙板（孔率＞17%)； 6、机械费及五金件； 7、人工费＋损耗； | 53.94 | m2 |
| 3 | 舞美背景 | 1、30*40mm木龙骨； 2、12mm难燃夹板； 3、3mm亚克力板； 4、机械费及五金件； 5、人工费＋损耗； | 53.94 | m2 |
| 4 | 灯带造型 | 1、5mm难燃夹板； 2、9mm石膏板； 3、3mm亚克力板； 4、机械费及五金件； 5、人工费＋损耗； | 27.00 | m |
| 5 | 150mm高不锈钢踢脚线（定制） | 1、12mm难燃夹板； 2、25*40mm难燃木龙骨； 3、不锈钢面板； 4、人工费＋损耗； 5、机械费＋五金 | 25.02 | m |
| 6 | 地面自流平扫平层 | 执行标准：JC/T985-2005 5mm 厚低收缩率 表面光滑平整高抗压度和耐磨度无毒无异味 | 37.65 | m2 |
| 7 | 地面架空减震基层（150mm） | 1、定制钢质脚架，高30cm内； 2、30*40mm难燃木龙骨架； 3、15mm难燃夹板； 4、光油三遍； 5、JM50橡胶减振垫 ； 6、其它辅件及人工 。 | 37.65 | m2 |
| 8 | 地面铺设塑胶地板 | 1、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平压实赶光； 2、3mm厚自流平地面； 3、塑胶地板专用胶水 ； 4、2.5mm厚塑胶地板(耐磨厚度0.5mm）； 5、人工费＋损耗＋机械费 | 37.65 | m2 |
| 9 | 钢化玻璃门 | 定制 | 3.15 | m2 |
| 10 | 拉手 | 订购 | 2.00 | 套 |
| 11 | 玻璃门锁 | 订购 | 2.00 | 套 |
| 12 | 地弹簧及玻璃夹 | 订购 | 2.00 | 套 |
| 13 | 钢化玻璃门门套 | 定制 | 5.70 | m |
| 14 | 天花检修口 | 600*600mm±1mm，定制 | 2.00 | 个 |
| 15 | “正在录制”指示灯 | 1、外形尺寸：290×135×35(mm)±1mm； 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 1.00 | 套 |
| 16 | “安全出口”指示灯 | 1、外形尺寸：290×135×35(mm)±1mm； 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 1.00 | 套 |
| 17 | 应急照明灯 | 1、主电电源：220V 50Hz； 2、主电功率：≤2W； 3、光源型式：2×3.6V 0.5A白炽灯泡、2×1.8W； 4、备用电源：3.7V、2200mAh锂电池； 5、应急时间：≥90min； 6、充电时间： ≤20h； 7、转换时间：≤1S； 8、工作模式：非持续式； 9、环境温度：-10℃--50℃； 10、环境湿度：Rh≤95%； | 1.00 | 套 |
| 18 | TIANLAI消声换风系统 | 1、 SJ－200消声型新风机，额定功率（W）：45W；新风量（m³/h）：200/170（高/低速）；重量（kg）：18.5；尺寸：496X393X233mm；噪声：25dB；热交换率70-72%，高效能回收； 2、 Ø100送、回风管道； 3、 300*300mm送、回风口； 4、 减振吊钩和穿墙软接触。 | 1.00 | 套 |
| 19 | TIANLAI消声换风系统调速开关 | 订购 | 1.00 | 位 |
| 20 | 普通电气（含管线、开关、插座、灯具等） | 1.电线 2.线槽 3.开关 4.插座 5.灯具 6.人工费+辅材 | 37.65 | m2 |
| 21 | 脚手架 | 租赁 | 37.65 | m2 |
| 三 | 控制及接待室 |  |  |  |
| 1 | 综合吸声天花 |  | 42.97 | m2 |
| 2 | 综合吸声墙 | 1、38卡式龙骨+UC50轻钢龙骨+8mm螺纹吊筋； 2、32K双层袋装超细玻璃吸音棉：600*600*50mm，定做双层包装（内包0.2-0.3薄膜，外包玻璃纤维布），防溢漏处理，a>0.6； 3、12mm纸面石膏板，面刷乳胶漆、50mm宽*80mm高*0.8mm厚铝方通； 4、机械费及五金件； 5、人工费＋损耗； | 43.32 | m2 |
| 3 | 150mm高不锈钢踢脚线（定制） | 1、U75轻钢龙骨@600*600mm±1mm； 2、80mm±1mm宽15mm厚难燃夹板条； 3、32K双层袋装超细玻璃吸音棉：600*600*50mm±1mm，定做双层包装（内包0.2-0.3薄膜，外包玻璃纤维布），防溢漏处理，a>0.6； 4、定制阻燃黑色无纺布； 5、8mm穿孔硅酸钙板（孔率＞17%)； 6、机械费及五金件； 7、人工费＋损耗； | 25.82 | m |
| 4 | 地面自流平扫平层 | 1、不少于12mm难燃夹板； 2、25*40mm±1mm难燃木龙骨； 3、不锈钢面板； 4、人工费＋损耗； 5、机械费＋五金 | 42.97 | m2 |
| 5 | 地面铺设陶瓷面防静电地板 | 执行标准：JC/T985-2005 5mm 厚低收缩率 表面光滑平整高抗压度和耐磨度无毒无异味 | 42.97 | m2 |
| 6 | 钢化玻璃门 | 1、钢质支撑架； 2、600*600*35mm陶瓷面防静电地板； 3、人工费＋损耗； 4、机械费＋五金。 | 3.15 | m2 |
| 7 | 拉手 | 定制 | 2.00 | 套 |
| 8 | 玻璃门锁 | 订购 | 2.00 | 套 |
| 9 | 地弹簧及玻璃夹 | 订购 | 2.00 | 套 |
| 10 | 钢化玻璃门门套 | 订购 | 5.70 | m |
| 11 | 86寸电视机+无线投屏 | 定制 | 1.00 | 台 |
| 12 | 天花检修口 | 订购 | 2.00 | 个 |
| 13 | “正在录制”指示灯 | 600*600mm±1mm，定制 | 1.00 | 套 |
| 14 | “安全出口”指示灯 | 1、外形尺寸：290×135×35(mm)±1mm； 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 1.00 | 套 |
| 15 | 应急照明灯 | 1、主电电源：220V 50Hz； 2、主电功率：≤2W； 3、光源型式：2×3.6V 0.5A白炽灯泡、2×1.8W； 4、备用电源：3.7V、2200mAh锂电池； 5、应急时间：≥90min； 6、充电时间： ≤20h； 7、转换时间：≤1S； 8、工作模式：非持续式； 9、环境温度：-10℃--50℃； 10、环境湿度：Rh≤95%； | 1.00 | 套 |
| 16 | 消声换风系统 | 1、消声型新风机，额定功率（W）：45W；新风量（m³/h）：200/170（高/低速）；重量（kg）：18.5；尺寸：496X393X233mm；噪声：25dB；热交换率70-72%，高效能回收； 2、 Ø100送、回风管道； 3、 300*300mm送、回风口； 4、 减振吊钩和穿墙软接触。 | 1.00 | 套 |
| 17 | 消声换风系统调速开关 | 消声换风系统调速开关 | 1.00 | 位 |
| 18 | 普通电气（含管线、开关、插座、灯具等） | 1.电线 2.线槽 3.开关 4.插座 5.灯具 6.人工费+辅材 | 42.97 | m2 |
| 19 | 脚手架 | 租赁 | 42.97 | m2 |
| 四 | 交通音乐直播室 |  |  |  |
| 1 | 综合吸声天花 | 1、38卡式龙骨+UC50轻钢龙骨+8mm螺纹吊筋； 2、32K双层袋装超细玻璃吸音棉：600*600*50mm，定做双层包装（内包0.2-0.3薄膜，外包玻璃纤维布），防溢漏处理，a>0.6； 3、12mm纸面石膏板，面刷乳胶漆、50mm宽*80mm高*0.8mm厚铝方通； 4、机械费及五金件； 5、人工费＋损耗； | 37.76 | m2 |
| 2 | 综合吸声墙 | 1、U75轻钢龙骨@600*600mm±1mm； 2、80mm±1mm宽15mm厚难燃夹板条； 3、32K双层袋装超细玻璃吸音棉：600*600*50mm±1mm，定做双层包装（内包0.2-0.3薄膜，外包玻璃纤维布），防溢漏处理，a>0.6； 4、不少于12mm难燃夹板； 5、不少于12mm石膏板； 6、机械费及五金件； 7、人工费＋损耗； | 49.56 | m2 |
| 3 | 舞美背景 | 1、30*40mm±1mm木龙骨； 2、不少于12mm难燃夹板； 3、不少于3mm亚克力板； 4、机械费及五金件； 5、人工费＋损耗； | 49.56 | m2 |
| 4 | 灯带造型 | 1、约5mm难燃夹板； 2、约9mm石膏板； 3、约3mm亚克力板； 4、机械费及五金件； 5、人工费＋损耗； | 25.00 | m |
| 5 | 150mm高不锈钢踢脚线（定制） | 1、约12mm难燃夹板； 2、25*40mm (±1mm)难燃木龙骨； 3、不锈钢面板； 4、人工费＋损耗； 5、机械费＋五金 | 23.34 | m |
| 6 | 地面自流平扫平层 | 执行标准：JC/T985-2005 约5mm 厚低收缩率 表面光滑平整高抗压度和耐磨度无毒无异味 | 37.76 | m2 |
| 7 | 地面架空减震基层（150mm） | 1、定制钢质脚架，高30cm内； 2、30*40mm难燃木龙骨架； 3、15mm难燃夹板； 4、光油三遍； 5、JM50橡胶减振垫 ； 6、其它辅件及人工 。 | 37.76 | m2 |
| 8 | 地面铺设塑胶地板 | 1、约20mm厚1:2.5水泥砂浆找平压实赶光； 2、约3mm厚自流平地面； 3、塑胶地板专用胶水 ； 4、2.5mm厚塑胶地板(耐磨厚度0.5mm）； 5、人工费＋损耗＋机械费 | 37.76 | m2 |
| 9 | 钢化玻璃门 | 定制 | 3.15 | m2 |
| 10 | 拉手 | 订购 | 2.00 | 套 |
| 11 | 玻璃门锁 | 订购 | 2.00 | 套 |
| 12 | 地弹簧及玻璃夹 | 订购 | 2.00 | 套 |
| 13 | 钢化玻璃门门套 | 定制 | 5.70 | m |
| 14 | 天花检修口 | 600*600mm，定制 | 2.00 | 个 |
| 15 | “正在录制”指示灯 | 1、外形尺寸：290×135×35(mm)±1mm； 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 1.00 | 套 |
| 16 | “安全出口”指示灯 | 1、外形尺寸：290×135×35(mm)±1mm； 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 1.00 | 套 |
| 17 | 应急照明灯 | 1、主电电源：220V 50Hz； 2、主电功率：≤2W； 3、光源型式：2×3.6V 0.5A白炽灯泡、2×1.8W； 4、备用电源：3.7V、2200mAh锂电池； 5、应急时间：≥90min； 6、充电时间： ≤20h； 7、转换时间：≤1S； 8、工作模式：非持续式； 9、环境温度：-10℃--50℃； 10、环境湿度：Rh≤95%； | 1.00 | 套 |
| 18 | 消声换风系统 | 1、消声型新风机，额定功率（W）：45W；新风量（m³/h）：200/170（高/低速）；重量（kg）：18.5；尺寸：496X393X233mm；噪声：25dB；热交换率70-72%，高效能回收； 2、 Ø100送、回风管道； 3、 300*300mm送、回风口； 4、 减振吊钩和穿墙软接触。 | 1.00 | 套 |
| 19 | 消声换风系统调速开关 | 消声换风系统调速开关 | 1.00 | 位 |
| 20 | 普通电气（含管线、开关、插座、灯具等） | 1.电线 2.线槽 3.开关 4.插座 5.灯具 6.人工费+辅材 | 37.76 | m2 |
| 21 | 脚手架 | 租赁 | 37.76 | m2 |
| 五 | 备播兼录音室 |  |  |  |
| 1 | 综合吸声天花 | 1、38卡式龙骨+UC50轻钢龙骨+8mm螺纹吊筋； 2、32K双层袋装超细玻璃吸音棉：600*600*50mm±1mm，定做双层包装（内包0.2-0.3薄膜，外包玻璃纤维布），防溢漏处理，a>0.6； 3、不少于12mm纸面石膏板，面刷乳胶漆； 4、机械费及五金件； 5、人工费＋损耗； | 8.80 | m2 |
| 2 | 综合吸声墙 | 1、U75轻钢龙骨@600*600mm±1mm； 2、80mm±1mm宽15mm厚难燃夹板条； 3、32K双层袋装超细玻璃吸音棉：600*600*50mm±1mm，定做双层包装（内包0.2-0.3薄膜，外包玻璃纤维布），防溢漏处理，a>0.6； 4、定制阻燃黑色无纺布； 5、不少于8mm穿孔硅酸钙板（孔率＞17%)； 6、机械费及五金件； 7、人工费＋损耗； | 33.00 | m2 |
| 3 | 150mm高不锈钢地脚线（定制） | 1、不少于12mm难燃夹板； 2、25*40mm±1mm难燃木龙骨； 3、不锈钢面板； 4、人工费＋损耗； 5、机械费＋五金 | 10.70 | m |
| 4 | 地面自流平扫平层 | 执行标准：JC/T985-2005 5mm 厚低收缩率 表面光滑平整高抗压度和耐磨度无毒无异味 | 8.80 | m2 |
| 5 | 地面铺设塑胶地板 | 1、不少于20mm厚1:2.5水泥砂浆找平压实赶光； 2、不少于3mm厚自流平地面； 3、塑胶地板专用胶水 ； 4、不少于2.5mm厚塑胶地板(耐磨厚度0.5mm）； 5、人工费＋损耗＋机械费 | 8.80 | m2 |
| 6 | 国标Ⅲ级轻质隔声门 | 成品隔声门，隔声量≥35dB； | 2.10 | m2 |
| 7 | 专业隔声锁 | 定制 | 1.00 | 套 |
| 8 | 专业声学切角 | 1、UC75轻钢隔墙龙骨； 2、2*（9+12mm）纸面石膏板； 3、50厚64K双层隔音棉； 4、双层0.5mm隔音毡； 5、麻丝＋橡胶软垫等配件； 6、机械费＋五金； 7、人工费＋损耗； | 3.80 | m2 |
| 9 | 天花检修口 | 600*600mm±1mm，定制 | 1.00 | 个 |
| 10 | “正在录制”指示灯 | 1、外形尺寸：290×135×35(mm)±1mm； 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 1.00 | 套 |
| 11 | “安全出口”指示灯 | 1、外形尺寸：290×135×35(mm)±1mm； 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 1.00 | 套 |
| 12 | 应急照明灯 | 1、主电电源：220V 50Hz； 2、主电功率：≤2W； 3、光源型式：2×3.6V 0.5A白炽灯泡、2×1.8W； 4、备用电源：3.7V、2200mAh锂电池； 5、应急时间：≥90min； 6、充电时间： ≤20h； 7、转换时间：≤1S； 8、工作模式：非持续式； 9、环境温度：-10℃--50℃； 10、环境湿度：Rh≤95%； | 1.00 | 套 |
| 13 | 消声换风系统 | 1、 消声型新风机，额定功率（W）：45W；新风量（m³/h）：200/170（高/低速）；重量（kg）：18.5；尺寸：约496X393X233mm；噪声：25dB；热交换率70-72%，高效能回收； 2、 Ø100送、回风管道； 3、 300*300mm±1mm送、回风口； 4、 减振吊钩和穿墙软接触。 | 1.00 | 套 |
| 14 | 消声换风系统调速开关 | 消声换风系统调速开关 | 1.00 | 位 |
| 15 | 普通电气（含管线、开关、插座、灯具等） | 1.电线 2.线槽 3.开关 4.插座 5.灯具 6.人工费+辅材 | 8.80 | m2 |
| 16 | 脚手架 | 租赁 | 8.80 | m2 |
| 六 | 录制间1 |  |  |  |
| 1 | 综合吸声天花 | 1、38卡式龙骨+UC50轻钢龙骨+8mm螺纹吊筋； 2、32K双层袋装超细玻璃吸音棉：600*600*50mm，定做双层包装（内包0.2-0.3薄膜，外包玻璃纤维布），防溢漏处理，a>0.6； 3、12mm纸面石膏板，面刷乳胶漆、50mm宽*80mm高*0.8mm厚铝方通； 4、机械费及五金件； 5、人工费＋损耗； | 6.75 | m2 |
| 2 | 综合吸声墙 | 1、U75轻钢龙骨@600*600mm±1mm； 2、80mm±1mm宽15mm厚难燃夹板条； 3、32K双层袋装超细玻璃吸音棉：600*600*50mm±1mm，定做双层包装（内包0.2-0.3薄膜，外包玻璃纤维布），防溢漏处理，a>0.6； 4、80mm±1mm宽15mm厚难燃夹板条、不少于12mm难燃夹板； 5、不少于9mm聚酯纤维板、不少于3mm铝塑板； 6、机械费及五金件； 7、人工费＋损耗； | 29.25 | m2 |
| 3 | 150mm高不锈钢地脚线（定制） | 1、不少于12mm难燃夹板； 2、25*40mm±1mm难燃木龙骨； 3、不锈钢面板； 4、人工费＋损耗； 5、机械费＋五金 | 9.45 | m |
| 4 | 地面自流平扫平层 | 执行标准：JC/T985-2005 5mm 厚低收缩率 表面光滑平整高抗压度和耐磨度无毒无异味 | 6.75 | m2 |
| 5 | 地面铺设塑胶地板 | 1、不少于20mm厚1:2.5水泥砂浆找平压实赶光； 2、不少于3mm厚自流平地面； 3、塑胶地板专用胶水 ； 4、不少于2.5mm厚塑胶地板(耐磨厚度0.5mm）； 5、人工费＋损耗＋机械费 | 6.75 | m2 |
| 6 | 国标Ⅲ级轻质隔声门 | 成品隔声门，隔声量≥35dB； | 2.10 | m2 |
| 7 | 专业隔声锁 | 定制 | 1.00 | 套 |
| 8 | 天花检修口 | 600*600mm±1mm，定制 | 2.00 | 个 |
| 9 | “正在录制”指示灯 | 1、外形尺寸：290×135×35(mm)±1mm； 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 1.00 | 套 |
| 10 | “安全出口”指示灯 | 1、外形尺寸：290×135×35(mm)±1mm； 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 1.00 | 套 |
| 11 | 应急照明灯 | 1、主电电源：220V 50Hz； 2、主电功率：≤2W； 3、光源型式：2×3.6V 0.5A白炽灯泡、2×1.8W； 4、备用电源：3.7V、2200mAh锂电池； 5、应急时间：≥90min； 6、充电时间： ≤20h； 7、转换时间：≤1S； 8、工作模式：非持续式； 9、环境温度：-10℃--50℃； 10、环境湿度：Rh≤95%； | 1.00 | 套 |
| 12 | 消声换风系统 | 1、 消声型新风机，额定功率（W）：45W；新风量（m³/h）：200/170（高/低速）；重量（kg）：18.5；尺寸：496X393X233mm；噪声：25dB；热交换率70-72%，高效能回收； 2、 Ø100送、回风管道； 3、 300*300mm送、回风口； 4、 减振吊钩和穿墙软接触。 | 1.00 | 套 |
| 13 | 消声换风系统调速开关 | 消声换风系统调速开关 | 1.00 | 位 |
| 14 | 普通电气（含管线、开关、插座、灯具等） | 1.电线 2.线槽 3.开关 4.插座 5.灯具 6.人工费+辅材 | 6.75 | m2 |
| 15 | 脚手架 | 租赁 | 6.75 | m2 |
| 七 | 录制间2 |  |  |  |
| 1 | 综合吸声天花 | 1、38卡式龙骨+UC50轻钢龙骨+8mm螺纹吊筋； 2、32K双层袋装超细玻璃吸音棉：600*600*50mm，定做双层包装（内包0.2-0.3薄膜，外包玻璃纤维布），防溢漏处理，a>0.6； 3、12mm纸面石膏板，面刷乳胶漆、50mm宽*80mm高*0.8mm厚铝方通； 4、机械费及五金件； 5、人工费＋损耗； | 7.66 | m2 |
| 2 | 综合吸声墙 | 1、U75轻钢龙骨@600*600mm±1mm； 2、80mm±1mm宽15mm厚难燃夹板条； 3、32K双层袋装超细玻璃吸音棉：600*600*50mm±1mm，定做双层包装（内包0.2-0.3薄膜，外包玻璃纤维布），防溢漏处理，a>0.6； 4、80mm±1mm宽15mm厚难燃夹板条、12mm难燃夹板； 5、不少于9mm聚酯纤维板、不少于3mm铝塑板； 6、机械费及五金件； 7、人工费＋损耗； | 32.85 | m2 |
| 3 | 150mm高不锈钢地脚线（定制） | 1、不少于12mm难燃夹板； 2、25*40mm±1mm难燃木龙骨； 3、不锈钢面板； 4、人工费＋损耗； 5、机械费＋五金 | 10.65 | m |
| 4 | 地面自流平扫平层 | 执行标准：JC/T985-2005 5mm 厚低收缩率 表面光滑平整高抗压度和耐磨度无毒无异味 | 7.66 | m2 |
| 5 | 地面铺设塑胶地板 | 1、不少于20mm厚1:2.5水泥砂浆找平压实赶光； 2、不少于3mm厚自流平地面； 3、塑胶地板专用胶水 ； 4、不少于2.5mm厚塑胶地板(耐磨厚度0.5mm）； 5、人工费＋损耗＋机械费 | 7.66 | m2 |
| 6 | 国标Ⅲ级轻质隔声门 | 成品隔声门，隔声量≥35dB，≥国标Ⅲ级 | 2.10 | m2 |
| 7 | 专业隔声锁 | 定制 | 1.00 | 套 |
| 8 | 天花检修口 | 600*600mm±1mm，定制 | 2.00 | 个 |
| 9 | “正在录制”指示灯 | 1、外形尺寸：290×135×35(mm)±1mm； 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 1.00 | 套 |
| 10 | “安全出口”指示灯 | 1、外形尺寸：290×135×35(mm)±1mm； 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 1.00 | 套 |
| 11 | 应急照明灯 | 1、主电电源：220V 50Hz； 2、主电功率：≤2W； 3、光源型式：2×3.6V 0.5A白炽灯泡、2×1.8W； 4、备用电源：3.7V、2200mAh锂电池； 5、应急时间：≥90min； 6、充电时间： ≤20h； 7、转换时间：≤1S； 8、工作模式：非持续式； 9、环境温度：-10℃--50℃； 10、环境湿度：Rh≤95%； | 1.00 | 套 |
| 12 | 消声换风系统 | 1、消声型新风机，额定功率（W）：45W；新风量（m³/h）：200/170（高/低速）；重量（kg）：18.5；尺寸：496X393X233mm；噪声：25dB；热交换率70-72%，高效能回收； 2、 Ø100送、回风管道； 3、 300*300mm送、回风口； 4、 减振吊钩和穿墙软接触。 | 1.00 | 套 |
| 13 | 消声换风系统调速开关 | 消声换风系统调速开关 | 1.00 | 位 |
| 14 | 普通电气（含管线、开关、插座、灯具等） | 1.电线 2.线槽 3.开关 4.插座 5.灯具 6.人工费+辅材 | 7.66 | m2 |
| 15 | 脚手架 | 租赁 | 7.66 | m2 |
| 八 | 控制室 |  |  |  |
| 1 | 定制F1板吸声天花 | 1、U50轻钢龙骨+8mm螺纹吊筋+T型龙骨+收边条； 2、32K双层袋装超细玻璃吸音棉：600*600*50mm±1mm，定做双层包装（内包0.2-0.3薄膜，外包玻璃纤维布），防溢漏处理，a>0.6； 3、定制F1板吸声板天花,a>0.5； 4、机械费及五金件； 5、人工费＋损耗； | 22.47 | m2 |
| 2 | 墙面刷乳胶漆 | 1、墙面清理修补+煽底灰； 2、ICI乳胶漆三遍； 3、人工费+损耗； | 68.63 | m2 |
| 3 | 150mm高不锈钢地脚线（定制） | 1、不少于12mm难燃夹板； 2、25*40mm±1mm难燃木龙骨； 3、不锈钢面板； 4、人工费＋损耗； 5、机械费＋五金 | 25.30 | m |
| 4 | 地面自流平扫平层 | 执行标准：JC/T985-2005 5mm 厚低收缩率 表面光滑平整高抗压度和耐磨度无毒无异味 | 22.47 | m2 |
| 5 | 地面铺设防静电地板地板 | 1、钢质支撑架； 2、600*600*35mm (±1mm)全钢通路防静电地板； 3、人工费＋损耗； 4、机械费＋五金。 | 22.47 | m2 |
| 6 | 单层塑钢推拉窗 | 不少于5mm玻璃+塑钢型材+锁夹+玻璃胶+人工费+损耗+机械费+五金 | 8.62 | m2 |
| 7 | 国标IV级钢质防盗隔声门 | 包门套，隔声量＞25dB | 3.15 | m2 |
| 8 | 普通装饰门 | 订购 | 2.10 | m2 |
| 9 | 普通门锁 | 订购 | 1.00 | 把 |
| 10 | “安全出口”指示灯 | 1、外形尺寸：290×135×35(mm)±1mm； 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 2.00 | 套 |
| 11 | 应急照明灯 | 1、主电电源：220V 50Hz； 2、主电功率：≤2W； 3、光源型式：2×3.6V 0.5A白炽灯泡、2×1.8W； 4、备用电源：3.7V、2200mAh锂电池； 5、应急时间：≥90min； 6、充电时间： ≤20h； 7、转换时间：≤1S； 8、工作模式：非持续式； 9、环境温度：-10℃--50℃； 10、环境湿度：Rh≤95%； | 2.00 | 套 |
| 12 | 普通电气（含管线、开关、插座、灯具等） | 1.电线 2.线槽 3.开关 4.插座 5.灯具 6.人工费+辅材 | 22.47 | m2 |
| 13 | 脚手架 | 租赁 | 22.47 | m2 |
| 九 | 男卫生间 |  |  |  |
| 1 | 铝扣板天花 | 1、U38轻钢龙骨； 2、无纺布＋约0.8厚定制铝扣板； 3、25*40mm (±1mm)难燃木龙骨； 4、机械费及五金件； 5、人工费＋损耗； | 14.88 | m2 |
| 2 | 墙面防水处理（刷至墙身高度1.8m，刷两遍） | 现场施工 | 31.32 | m2 |
| 3 | 墙面贴墙砖 | 300*600mm±1mm | 47.70 | m2 |
| 4 | 抗倍特板隔断（2.4m高，含门） | 定制 | 9.12 | m2 |
| 5 | 地面防水处理（刷三遍） | 现场施工 | 14.88 | m2 |
| 6 | 地面水泥砂浆找平层 | 现场施工 | 14.88 | m2 |
| 7 | 地面铺设防滑地砖 | 300*300mm±1mm | 14.88 | m2 |
| 8 | 普通装饰门 | 订购 | 2.10 | m2 |
| 9 | 普通门锁 | 订购 | 1.00 | 把 |
| 10 | “安全出口”指示灯 | 1、外形尺寸：290×135×35(mm)±1mm； 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 1.00 | 套 |
| 11 | 应急照明灯 | 1、主电电源：220V 50Hz； 2、主电功率：≤2W； 3、光源型式：2×3.6V 0.5A白炽灯泡、2×1.8W； 4、备用电源：3.7V、2200mAh锂电池； 5、应急时间：≥90min； 6、充电时间： ≤20h； 7、转换时间：≤1S； 8、工作模式：非持续式； 9、环境温度：-10℃--50℃； 10、环境湿度：Rh≤95%； | 1.00 | 套 |
| 12 | 普通电气（含管线、开关、插座、灯具等） | 1.电线 2.线槽 3.开关 4.插座 5.灯具 6.人工费+辅材 | 14.88 | m2 |
| 13 | 脚手架 | 租赁 | 14.88 | m2 |
| 十 | 女卫生间 |  |  |  |
| 1 | 铝扣板天花 | 1、U38轻钢龙骨； 2、无纺布＋约0.8厚定制铝扣板； 3、25*40mm (±1mm)难燃木龙骨； 4、机械费及五金件； 5、人工费＋损耗； | 7.54 | m2 |
| 2 | 墙面防水处理（刷至墙身高度1.8m，刷两遍） | 现场施工 | 19.80 | m2 |
| 3 | 墙面贴墙砖 | 300*600mm±1mm | 30.90 | m2 |
| 4 | 抗倍特板隔断（2.4m高，含门） | 定制 | 17.52 | m2 |
| 5 | 地面防水处理（刷三遍） | 现场施工 | 7.54 | m2 |
| 6 | 地面水泥砂浆找平层 | 现场施工 | 7.54 | m2 |
| 7 | 地面铺设防滑地砖 | 300*300mm±1mm | 7.54 | m2 |
| 8 | 普通装饰门 | 订购 | 2.10 | m2 |
| 9 | 普通门锁 | 订购 | 1.00 | 把 |
| 10 | “安全出口”指示灯 | 1、外形尺寸：290×135×35(mm)±1mm； 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 1.00 | 套 |
| 11 | 应急照明灯 | 1、主电电源：220V 50Hz； 2、主电功率：≤2W； 3、光源型式：2×3.6V 0.5A白炽灯泡、2×1.8W； 4、备用电源：3.7V、2200mAh锂电池； 5、应急时间：≥90min； 6、充电时间： ≤20h； 7、转换时间：≤1S； 8、工作模式：非持续式； 9、环境温度：-10℃--50℃； 10、环境湿度：Rh≤95%； | 1.00 | 套 |
| 12 | 普通电气（含管线、开关、插座、灯具等） | 1.电线 2.线槽 3.开关 4.插座 5.灯具 6.人工费+辅材 | 7.54 | m2 |
| 13 | 脚手架 | 租赁 | 7.54 | m2 |
| 十一 | 前室 |  |  |  |
| 1 | 铝扣板天花 | 1、U38轻钢龙骨； 2、无纺布＋0.8厚定制铝扣板； 3、25*40mm难燃木龙骨； 4、机械费及五金件； 5、人工费＋损耗； | 6.00 | m2 |
| 2 | 墙面防水处理（刷至墙身高度1.8m，刷两遍） | 现场施工 | 19.80 | m2 |
| 3 | 墙面贴墙砖 | 300*600mm±1mm | 25.86 | m2 |
| 4 | 地面防水处理（刷三遍） | 现场施工 | 6.00 | m2 |
| 5 | 地面水泥砂浆找平层 | 现场施工 | 6.00 | m2 |
| 6 | 地面铺设防滑地砖 | 300*300mm±1mm | 6.00 | m2 |
| 7 | 普通装饰门 | 订购 | 2.94 | m2 |
| 8 | 普通门锁 | 订购 | 1.00 | 把 |
| 9 | “安全出口”指示灯 | 1、外形尺寸：约290×135×35(mm)±1mm； 2、壳体材料 白色阻燃ABS壳体； 3、面板材料：透明PC； 4、安装方式：挂装/吊装； 5、发光亮度：初始≥18000mcd/m2； 6、在照度500XL环境下测试：5分钟≥500mcd/m2、30分钟≥90mcd/m2、60分钟≥40mcd/m2、120分钟≥20mcd/m2； 7、工作模式：蓄光式； | 1.00 | 套 |
| 10 | 应急照明灯 | 1、主电电源：220V 50Hz； 2、主电功率：≤2W； 3、光源型式：2×3.6V 0.5A白炽灯泡、2×1.8W； 4、备用电源：3.7V、2200mAh锂电池； 5、应急时间：≥90min； 6、充电时间： ≤20h； 7、转换时间：≤1S； 8、工作模式：非持续式； 9、环境温度：-10℃--50℃； 10、环境湿度：Rh≤95%； | 1.00 | 套 |
| 11 | 普通电气（含管线、开关、插座、灯具等） | 1.电线 2.线槽 3.开关 4.插座 5.灯具 6.人工费+辅材 | 6.00 | m2 |
| 12 | 脚手架 | 租赁 | 6.00 | m2 |
| 十二 | 大堂、过道、电梯间 |  |  |  |
| 1 | 电梯间形象背景墙 | 1、30*40mm±1mm难燃木枋； 2、不少于12mm难燃夹板； 3、不少于12mm纸面石膏板 4、人工费+损耗； | 17.40 | m2 |
| 2 | 电梯间不锈钢边框单层钢化玻璃隔断 | 1、30*40mm±1mm难燃木龙骨； 2、不少于12mm难燃夹板； 3、不少于1.0mm304不锈钢； 4、不少于12mm钢化玻璃； 5、人工费＋损耗； 6、机械费＋五金 | 4.80 | m2 |
| 3 | 普通装饰门 | 订购 | 2.80 | m2 |
| 4 | 普通门锁 | 订购 | 2.00 | 套 |
| 5 | 钢化玻璃门 | 定制 | 3.60 | m2 |
| 6 | 拉手 | 订购 | 2.00 | 套 |
| 7 | 玻璃门锁 | 订购 | 2.00 | 套 |
| 8 | 地弹簧及玻璃夹 | 订购 | 2.00 | 套 |
| 9 | 钢化玻璃门门套 | 定制 | 6.00 | m |
| 10 | 指纹门禁系统（磁卡配套为5张） | 订购 | 2.00 | 套 |
| 11 | 电机 | 订购 | 1.00 | 套 |
| 十三 | 其它 |  |  |  |
| 1 | 防静电地板吸盘 | 订购 | 1.00 | 个 |
| 2 | 不锈钢边框双层钢化玻璃隔断 | 1、30*40mm±1mm难燃木龙骨； 2、不少于12mm难燃夹板； 3、不少于1.0mm304不锈钢； 4、不少于12mm钢化玻璃； 5、人工费＋损耗； 6、机械费＋五金 | 69.60 | m2 |
| 3 | 玻璃胶及贴玻璃纸封窗洞 | 订购 | 28.13 | m2 |
| 4 | 120轻质隔墙 | 1、UC75轻钢隔墙龙骨； 2、不少于2*（9+12mm）纸面石膏板； 3、机械费＋五金； 4、人工费＋损耗； | 6.08 | m2 |
| 5 | 120多阻尼轻质复合隔声墙零星封窗洞 | 1、UC75轻钢隔墙龙骨； 2、不少于2*（9+12mm）纸面石膏板； 3、不少于50mm厚64K双层隔音棉； 4、双层不少于0.5mm隔音毡； 5、麻丝＋橡胶软垫等配件； 6、机械费＋五金； 7、人工费＋损耗； | 28.13 | m2 |
| 6 | 200mm轻质复合隔声墙零星封门窗洞 | 1、双层UC75轻钢隔墙龙骨； 2、不少于2*（9+12mm）纸面石膏板； 3、不少于50mm厚64K双层隔音棉； 4、双层不少于0.5mm隔音毡； 5、麻丝＋橡胶软垫等配件； 6、机械费＋五金； 7、人工费＋损耗； | 4.29 | m2 |
| 7 | 门窗洞修补 | 现场施工 | 1.00 | 项 |
| 8 | 180多阻尼轻质复合隔声墙 | 1、双层UC75轻钢隔墙龙骨； 2、不少于2*（9+12mm）纸面石膏板； 3、不少于50mm厚64K双层隔音棉； 4、双层不少于0.5mm隔音毡； 5、麻丝＋橡胶软垫等配件； 6、机械费＋五金； 7、人工费＋损耗； | 94.60 | m2 |
| 9 | 拆除（天花、地面、墙面、墙体、普通灯具等） | 现场施工 | 1.00 | 项 |
| 10 | 垃圾清运及成品保护 | 现场施工 | 1.00 | 项 |
| 11 | 开关箱（不含主线） | 订购 | 1.00 | 项 |
| 12 | 主电源线及线槽 | 订购 | 1.00 | 项 |
| 13 | 效果设计 | 设计效果图、施工图，甲方审核同意后方可施工 | 1.00 | 套 |

- 电台温控系统

| 编号 | 项 目 名 称 | 规格 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 温控系统 |  |  |  |
| 1 | 配音室 | 1匹 变频壁挂式挂机 | 1.00 | 套 |
| 2 | 生活广播室/录制间1/录制间2 | 1.5匹 变频壁挂式挂机 | 3.00 | 套 |
| 3 | 控制室 | 2匹 变频壁挂式挂机 | 1.00 | 套 |
| 4 | 新闻综合直播室/控制及接待室/交通音乐直播室 | 多联风管机 6P 一拖多，合理配置 | 1.00 | 套 |
| 二 | 安装辅材 |  |  |  |
| 1 | 安装辅材（延长铜管、水管、规定支架） | 定制 | 6.00 | 套 |

- 拼接屏

| 项 目 名 称 | 技术参数 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拼接屏 |  |  |  |
| 55寸工业级显示单元 | 液晶拼接单元采用液晶面板，超窄边框设计，尺寸：1214×685×155cm (±5mm)，拼缝≤0.88mm，液晶屏显示亮度500 cd/m2、分辨率1920*1080；拼接后整屏平整，外形时尚。屏幕的水平视角不小于178度，垂直视角不小于178度，保证显示效果优异。 液晶显示单元具有色彩调整功能，可以分别对RGB进行调整，大屏液晶显示器为金属外壳，完全防止环境中的电磁干扰。 绿色环保，具有节电功能，在待机状态下的功耗小于1W。 内置温度传感器，液晶显示器采用先进的散热技术设计，自动测温，自动启动内置风扇进行散热。 ▲亮度700 cd/m2； ▲分辨率：1920*1080，支持3840X2160分辨率； ▲水平视角不小于178度，垂直视角不小于178度； ▲金属外壳，防电磁干扰。 ▲卓越的节电功能，在待机状态下的功耗小于1W。 ▲支持输入信号： 1路或以上HDMI输入(兼容HDMI2.0及以下信号) 1路或以上DisplayPort（最高分辨率支持3840*2160 @ 30Hz） 1路或以上DVI（最高分辨率支持3840*2160 @ 30Hz）； 1路或以上 VGA； 1路或以上USB； ▲输出信号 ： 1路或以上 HDMI输出;1路或以上 Audio输出 | 6.00 | 块 |
| 高性能数字图像拼接处理器控制器 | 高性能数字图像拼接处理器 优于或相当于： 支持多种信号：HDMI、DVI、VGA、AV输入； 自主研发像素增补技术实现高清画质处理；实时处理，无失真，无干扰； RS232远程控制，自由切换拼接模式； 多种模式预设，随意调用； 高精度边缘屏蔽（0.2%精确度） | 6.00 | 套 |
| 挂墙支架 | 数控冲压冷轧钢板结构件，定制挂墙支架 | 6.00 | 台 |
| 高清HDMI主线 | 8米HDIM全高清定制信号传输线主线:全铜128编屏蔽标准信号线 | 1.00 | 套 |
| 线材 | 2米或者3米，5米HDIM全高清定制信号传输线:全铜128编屏蔽标准信号线（按屏数量所配备），RS232串口线 ，配套用RJ45网线 （按屏数量所配备），配套用1.8M电源线（按屏数量所配备） | 1.00 | 批 |
| 控制线 | RS232专用线及转换头 | 1.00 | 批 |
| HDMI高清分配器 | 1进多出HDMI高清分配器，按照屏数量定制输出口 | 1.00 | 批 |
| 现场装饰及包边 | 现场装饰及包边 | 1.00 | 项 |

商务要求：

1、报价要求：本项目为交钥匙项目，报价包含但不限于货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、安装和调试、人员培训、税金、利润、保险、管理、检测等至验收合格所发生的各种费用及其他服务等所有费用的总和。

2、质保期：其中高清电视播出系统、可视化广播直播间、高清电视演播室、转播高清化改造、非编工作站、摄录制作设备整体项目质保期36个月，其它项目质保期12个月（“采购需求一览表”中对质保期有特别要求的按其要求），故障免费上门维修及更换配件。质保期从最终用户验收合格之日起算，终身维修。

3、售后服务要求：

1）、免费送货上门、安装、调试；

- 2）、业主对施工人员工作质量不满意，且经过提醒仍无改善的可要求更换施工人员。

- 3）、负责培训工作的老师，对系统设备相当熟悉，能独立完成培训任务，能回答学员提出的绝大部分问题，投标时需提交培训人员资料，业主对培训人员工作质量不满意，可要求更换培训人员，培训之前，需做好培训计划，经业主确认后可开展培训工作，培训方式为现场培训，培训次数，视培训效果而定，现场集中培训一般1－2次，最多不超过3次。仍有需求的，可通过网络培训方式进行。(相关人员未经采购方同意，不可随意更换）

- 4）、系统试运行前须由施工方制定试运行方案，制定安全播出应急预案，经业主确认并报上级主管部门同意后可进入试运行阶段，试运行期的前30天，中标人须由负责本项目设备调试的工程师现场保障，确保播出安全，试运行时间不少于1个月，不多于6个月，结束后由中标人出具试运行报告。

- 5）、试运行结束后可进行项目验收工作，项目验收先由业主组织单位内部相关部门对项目进行初验，包括核对货物清单，核验试运行报告，征求使用部门领导及一线人员代表意见，出具初验意见，初验通过后，由上级主管部门组织专家组到台进行现场验收，专家组出具验收意见并签字确认，相关费用中标人负责。

- 6）、验收合格后，中标人须把相关图纸资料归档移交给业主，包括所有设备的说明书，系统网络拓扑图、信号流程图、系统及设备操作维护手册（包括维护周期、操作步骤、注意事项等），系统所配备的冷备设备需清点后移交给业主，双方签字确认为准。

- 7）、质保期内所有远程及现场服务、软件升级、硬件更换均为免费。质保期后，继续免费提供电话支持、远程操作、软件升级服务，涉及硬件更换的服务，以不高于投标价格进行更换。系统交付使用后一年内，遇重大安全播出保障期，采购方有需求时，中标人须派出专人到现场进行安全保障。系统交付使用后，须提供7×24小时电话支持服务，接到问题反馈后即时响应，如电话指导、远程调试无法解决问题，维修工程师须在4小时内到达现场处置，对短时间内不能解决的设备问题，应及时提供备机、备件，保证在24小时内恢复系统的正常运行。

8）、其余按厂家承诺进行。（“采购需求一览表及商务要求表”中有特别要求的按其要求）。

4、交货时间及地点

- 交货时间：合同履行期限：高清电视播出系统项目要求在2021年3月10日前供货完成，且安装调试完毕并试播;其余项目要求2021年9月30日前供货完成，且安装调试完毕并通过验收。

- 交货地点：采购人指定地点。

交货：设备必须是全新的；设备到货后，中标人和采购人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，中标人应负责更换；若发现错发/漏发情况，中标人应负责更换和补发。

5、付款方式

付款方式：签订合同且收到供应商的预付款保函后，采购方在2020年12月31日前支付总合同金额的30%的预付款；项目整体验收合格后10个工作日内支付至总合同金额的60%；2022年12月31日前支付至总合同金额的74%；2023年12月31日前支付至总合同金额的87%；2024年12月31日前支付至合同金额的100%。

第三章  投标人须知

- 前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：电视节目制作播出系统高清化改造、融媒体项目 项目编号：WZZC2020-G1-000652-KLZB |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按投标人须知第17条代理服务费收费标准向中标人收取。 |
| 3 | 投标保证金应按投标人须知第13条规定交纳。投标人必须在投标文件中附上银行回执单复印件。 |
| 4 | 采购预算（人民币）：3920万元。 |
| 5 | 现场踏勘：/ |
| 6 | 现场演示：/ |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清或者向采购代理机构提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有招标文件的收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 8 | ★投标文件组成和装订要求： 1）装订要求：资格部分单独装订成册，封面注明投标文件（资格部分）（“正本”或“副本”），数量：正本 1 份，副本 3 份；商务及技术部分、报价部分合并装订成册，封面注明投标文件（商务及技术部分、报价部分）（“正本”或“副本”），数量：正本 1 份；副本6 份。 2）投标文件组成：投标文件（资格部分）正本 1 份，副本 3 份和投标文件（商务及技术部分、报价部分）正本 1 份；副本 6份，以上资料必须一并密封封装在一个投标文件袋中；开标一览表、投标函、投标保证金缴纳证明各 1 份，必须一并密封封装在一个小信封中，并单独提交。 3）投标文件及小信封的外包装封面上均应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。 同时提供投标文件(盖章后扫描的PDF版)U盘1份(U盘用小信封封装，封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。 4）投标人递交投标文件时，请同时单独递交投标人信息及投标文件签收回执（不密封包装，按第六章“投标文件格式”提供的“投标人信息及投标文件签收回执” 的要求填写） |
| 9 | 投标文件递交截止时间：2020年11月 23 日上午9时30分 投标文件递交地点：梧州市公共资源交易中心（地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦8楼）开标室（具体开标室根据电子屏幕显示的安排） |
| 10 | 开标时间：2020年 11月 23日上午9时30分 开标地点：梧州市公共资源交易中心（地址：梧州市长洲区三龙大道红岭大厦8楼）开标室（具体开标室根据电子屏幕显示的安排） |
| 11 | 评分标准：综合评分法 评标委员会组成：本项目评标委员会由政府采购评审专家 5 人和采购人代表 2 人,共 7 人组成。 |
| 12 | 公告发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市公共资源交易中心网、梧州市政府采购网。 |
| 13 | 1、投标保证金：人民币叁拾玖万贰仟元整（￥392000.00），须足额交纳。请投标人将投标保证金存入广西科联招标中心有限公司保证金专户。 开户单位名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行名称：广西北部湾银行南宁市相思湖支行 开 户 账 号：8000 5435 9168 889 递交投标保证金截止时间为投标截止时间前，以到达本招标机构帐户为准。 投标保证金应在投标有效期内保持有效。 2、投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标人提供保证金本单位开户银行及账号后，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还，采购代理机构以电汇或转账方式退还投标保证金。 3、有下列情形之一的，投标保证金不予退还： （一）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （二）投标人在投标文件中提供虚假材料的； （三）除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的； （四）投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （五）招标文件规定的其他情形。 |
| 14 | 履约保证金金额：中标金额的3%。 履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票等非现金形式提交。由中标人在签订合同前按规定的金额直接缴入采购人指定账户。否则，不予办理签订合同。签订合同后验收合格，中标人按合同履约的，填写履约保证金退付意见书并经采购人确认后如数退还（不计利息）。如中标人不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 |
| 15 | 签订合同时间：应当在中标通知书发出后30日内。 |
| 16 | 各投标人应在投标函中注明评标结果告知书的接收方式（电子邮箱）。 |
| 17 | 本项目代理服务费服务类型： R货物招标 □服务招标 - 代理服务费收费标准：按国家发展计划委员会文件-计价格【2012】1980号文的规定标准执行 服务类型 费率 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.50%; 1.50%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. ………; …; …; …. 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金 |
| 19 | 投标文件有效期：自投标截止之日起60天 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构 |
| 21 | 疫情期间，根据国家有关文件规定，对本项目作出以下要求： （1）投标文件可以以邮寄或送达方式送达至投标文件递交地点，邮寄或送达时间以签收时间为准； （2）投标人或授权代表可不参加现场投标活动。由采购人代表及监督对投标人递交的投标文件包装是否按要求密封、盖章、标记进行统一检查，符合招标文件要求的为合格的投标文件，进入下一阶段评审； （3）投标人或授权代表可不参加现场开标活动。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于 本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术服务或设备安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标（本项目不适用）

本项目是否接受联合体投标详见招标公告。

如接受联合体投标，则联合体投标要求如下:

（1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。投标联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）联合体投标的，须提供《联合投标协议书》（格式见第六章）。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标，否则，与之相关的投标文件作废。

（4）投标联合体的业绩和信誉按联合体投标协议书中的分工对应相应的业绩和信誉计算。

（5）两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

- （八）特别说明

★1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

★2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

★3.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

★4. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★5. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国合同法》之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★6、本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 
    ★7、本文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人）或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

- （九）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节质疑。投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到投标人的书面形式质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2. 投标人提出质疑、投诉，应当遵守中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，且采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源。

3. 递交质疑函的联系事项：

名称：广西科联招标中心有限公司

地址：广西科联招标中心有限公司梧州分公司（梧州市新兴二路或以上116号华光大厦六楼）

联系人：凃小姐  联系电话：0774-3985450

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1. 招标公告；

2. 采购需求一览表；

3. 投标人须知；

4. 评标原则及评分标准；

5. 合同主要条款格式；

6. 投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清和修改

1. 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3. 招标文件的澄清、修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答复、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格部分、商务及技术部分、投标报价部分三部份组成。

1. 资格部分：

★（1）投标人为企业的，必须提供有效的企业营业执照副本；若供应商为事业单位，则必须提供有效的事业单位法人证书；（以上证件均要求提供复印件并加盖单位公章）；

★（2）法定代表人（负责人）完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

★（3）法定代表人（负责人）授权委托书(格式见第六章) 和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

★（4）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件。（成立不足3个月的供应商按实际情况提供）；

★（5）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印。（成立不足3个月的供应商按实际情况提供）；

★（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（7）信用声明函（格式见第六章）；

★（8）投标人2019年度财务状况报告复印件【①可以是经会计师事务所审计的财务报告，或是本公司出具的财务报表；②新近成立不足半年的公司可根据其成立的时间提交财务报表；③公司出具的财务报表至少包含资产负债表、利润表或收支决算表】，或供应商其基本开户银行出具的资信证明（复印件）；（说明：供应商其基本开户银行出具的资信证明指：反映供应商资金结算无异常，无违规透支，无理拒付、无逾期（垫款）和欠息等不良记录，结算纪律良好的相关证明，并非指存款证明。）；

★（9）特殊资质要求（如有要求，必须提供）。

★注：上述（1）-（9）项提交的材料必须加盖投标人单位公章。

2.商务及技术部分

商务部分

★（1）投标保证金银行回执单复印件；

★（2）投标声明书(格式见第六章)；

（3）投标人情况介绍；

（4）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

（5）属于产品制造商的资质及信誉等方面的证书或材料；

★（6）商务条款偏离表(格式见第六章)；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明；

（8）投标人的类似成功案例的业绩证明文件(格式见第六章)；

（9）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。(格式见第六章)；

（10）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2019〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

技术部分

★（1）投标产品技术资料表(格式见第六章)；

★（2）售后服务承诺，包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员一览表(格式见第六章)；

2）售后服务的内容和措施；

3）本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）(格式见第六章)。

（3）招标采购需求中要求提供的材料（如 技术方案、实施方案等）；

（4）投标人或投标产品制造商拥有主要制造设备的情况和现状；

（5）产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）；

（6）与产品相关的证书复印件；

（7）投标产品原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（8）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（9）技术服务、技术培训的内容和措施；

（10）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠；

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价部分：

★（1）投标函（格式见第六章）；

★（2）投标报价表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★（4）开标一览表（与投标函、投标保证金银行回执单复印件一起单独用小信封密封，格式见第六章）；

★4.特别备注：

招标文件第六章有格式要求的，必须按要求在规定处由法定代表人（负责人）或授权代表签名并加盖投标人公章。

- （二）投标文件的语言及计量

★1. 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2. 投标报价是履行合同的最终价格，货物采购应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；服务采购应包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。

★3. 投标文件每个分标只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1. 自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

★1. 投标人须按规定提交投标保证金，项目评审时，评标委员会根据广西科联招标中心有限公司出具的《项目投标保证金到帐信息表》查验投标保证金缴纳情况。我公司财务部开具《项目投标保证金到帐信息表》以保证金到帐为准，因此投标人在交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达广西科联招标中心有限公司账户上的时间。

2. 投标保证金交纳形式：电汇、转账、汇票等非现金形式。

3. 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4. 投标保证金不计息。

5. 投标保证金退还方式：电汇或转账至投标人账户。

6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（2）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）拒绝履行合同义务的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

★2. 投标文件组成和份数要求详见投标人须知前附表第8条要求。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

★4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标文件封装要求详见投标人须知前附表第8条要求。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。逾期送达的投标文件将被拒绝。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）招标文件要求必须提供的资格部分文件不齐全或者内容虚假的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务性及技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件的规定提交投标声明书的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）招标文件要求必须提供的商务及技术部分的文件不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）经评委评定，明显不符合招标文件要求或者未满足招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目、商务条款要求的；

（10）经评委评定，允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的项数达  1  项（含）以上的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标函的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（4）投标报价不是唯一报价，具有选择性。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序

1.开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认后，由招标代理机构工作人员当众拆封开标一览表，宣读投标人名称、投标报价、书面修改和撤回投标的通知、招标文件允许提供的备选方案等，未宣读的投标报价和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认；

2.开标过程由采购代理机构负责记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑异，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

3.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会的组成详见投标人须知前附表第11条。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 资格审查

采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会应当对符合资格要求的投标人的投标文件进行商务和技术审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会应当按照招标文件第四章规定的评标原则和评标标准，对商务和技术审查合格的投标文件进行评审，综合比较与评价。

（3）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件为无效。

（4）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目进入详评的所有投标人的最终得分。评标委员会按中标候选人推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（二）中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在本项目招标公告媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。其余各投标人的评审得分与排序或资格审查未通过的原因通过投标人在投标文件中注明的接收方式单独告知。

（三）在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，如中标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则将被取消中标资格。

（四）在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标人亦可主动联系采购代理机构索取相关内容。

（五）投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（六）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 七、投标样品的退回

中标人的投标样品由采购人保管，作为验收的依据，验收后由采购人退回。未中标人的投标样品由投标人在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

八、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）履约保证金

（1）中标人须于签订合同前按投标人须知前附表第14条规定的金额及递交方式将履约保证金直接缴入采购人账户。否则,不予办理签订合同。

（2）签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）中标人按合同约定交货验收合格后，提交政府采购项目合同验收报告（格式见附件1），填写履约保证金退付意见书（格式见附件2）并经采购人确认后，以银行转帐方式按履约保证金退付意见书上双方明确的金额退还（不计利息）。

（4）在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标人自负。

（三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。（投标人中标后可以由项目所在地分公司在总公司授权下签订合同，相应的法律责任由总公司承担。）

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购人将中标人投标的全部投标保证金上缴同级财政国库。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

（4）政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

（5）政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九、其它事项

- 签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。中标服务费收取按投标人须知前附表规定执行。

附件1：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 |  |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |
| 验收具体内容 |  | (应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、中标供应商1份、采购代理机构1份）。

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）¥ 元退付到达以下帐户： 单位名称： 开户银行： 银行帐号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |

第四章  评标原则及评分标准

一、评标原则

(一)评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、政府采购评审专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的相关评分内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评分标准

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

1、价格分 …………………………………………………………………………30分

（1）以进入综合评分的最低评标报价为30分。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的，并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2019〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，评标报价=投标价。

（3）某投标人价格分 =（投标人最低评标报价÷某投标人评标报价）×30分。

2、技术性能分………………………………………………………………………25分

①与招标文件货物需求一览表中的所有产品技术参数、性能、配备对比，没有负偏离的得基本分5分，在此基础上经评委认定的每一项正偏离加1分，满分11分。

②投标人所提供的产品能满足标“▲”技术条款要求的，且提供第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告复印件并加盖公章，每一项得1分，满分14分，不提供相关检验报告复印件的不得分。

3、实施方案分…………………………………………………21分

由投标人自行勘察场地及根据要求,提供详细的方案,就风格、实用性、可行性等内容编写可行的详细方案,评标小组根据投标人提供的方案独立评分。

一档（满分7分）：投标人所提供的项目组织管理及项目实施方案，有项目组织机构，有管理方案、实施方案，有实施计划，有质量、进度保障措施（得4分）;投入该项目的项目实施人员人数为15名（含）~30名（不含），其中必须包括2名中级网络工程师、2名中级系统集成项目管理工程师。（每个实施人员得0.1分，此处满分3分）

二档（满分14分）：投标人所提供的项目管理及项目实施方案，项目组织机构完整，管理方案和实施方案合理、可行，实施计划合理，质量、进度保障措施合理，并在实施方案中结合采购人的需求特点进行论述（得9分）;投入该项目的项目实施人员人数为30名（含）~50名（不含），其中必须包括3名中级网络工程师、3名中级系统集成项目管理工程师（每个实施人员得0.1分，此处满分5分）。

三档（满分21分）：投标人所提供的项目管理及项目实施方案，项目组织机构完整、分工明确，管理方案（组织管理、质量管理、安全管理和设备管理）全面严谨，实施方案合理、具有针对性、可行性，实施计划合理、可行，质量、进度保障措施与相关系统的协调配合措施合理，在实施方案中结合采购人的需求特点进行论述，并对如何完成项目进行详细说明（得14分）;投入该项目的项目实施人员人数为50名（含）及以上的，其中必须包括4名中级网络工程师、4名中级系统集成项目管理工程师（每个实施人员得0.1分，此处满分7分）。

备注：以上人员须提供证书复印件及近三个月的社保证明复印件并加盖投标人公章，否则不计分

4、售后服务分……………………………………………………………………12分

一档（4分）：提供完善的项目管理、实施方案、售后服务方案、可靠的服务响应体系，满足采购文件服务要求的。

二档（8分）：在满足一档的基础上，能对{包括技术支持服务、升级服务、软件系统集成服务等}方面基本描述，提供组织架构、服务响应体系、故障处理的响应措施、故障处理流程、维护保障流程等内容，对服务措施、应急预案、响应时间等有描述；拟投入该项目的售后人员10名以下的；配备1辆工程售后车辆(需提供投标人车辆行驶证复印件并加盖投标人公章)。

三档（12分）：在满足二档的基础上，拟投入该项目10名（含）及以上的售后人员，并配备2辆或以上的工程售后车辆(需提供投标人车辆行驶证复印件并加盖投标人公章)。

备注：以上人员须提供近三个月的社保证明复印件并加盖投标人公章，否则不计分

5、业绩信誉分  ………………………………………………3分

1、投标人自2017年以来的同类项目合同每个得1.5分，满分3分；(须提供合同复印件并加盖投标人公章，否则不计分)

6、商务分  ………………………………………………7分

1、投标人所投的设备中，具有广播电视设备器材入网认定证书的，每提供一个设备的入网证书得2分，满分4分。(须提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分)

2、投标人获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，提供相关证书复印件，每个得1分，满分3分。

7、政策功能分(节能、环保等)………………………………………………2分

(1)主要投标产品列入财政部、国家发展和改革委员会制定和公布的最新一期《节能产品政府采购清单》每项得0.5分（以清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上），满分1分。

(2)主要投标产品列入财政部、国家环保总局制定和公布最新一期《环境标志产品政府采购清单》的每项得0.5分（以清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上），满分1分。

（三）总得分=1+2+3+4+5+6+7。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。除非有法定事由，如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。该等情况下，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第五章 合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合 同 编 号：

采购人（甲方）：                                      采 购 计 划 号：

供 应 商（乙方）：

项目名称和编号：

签  订  地  点：                                      签 订 时 间：      年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（招标文件）规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

供货内容（货物名称及数量）：           。具体价格详见乙方投标报价表。

2、 合同合计金额：（大写）人民币                （小写）¥                。

3、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利,计算机设备安装的操作系统软件、数据库软件、播出控制软件、杀毒软件等必须为正版。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不计。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：损耗由乙方承担    。

第五条　交付和验收

1、交货时间：自签订合同之日起    日历日内。

交货地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方规定的时间和地点 。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间：交货验收合格之日起所有设备免费保修   年（自双方代表在设备验收单上签字之日起计算，乙方投标文件优于此标准的，以乙方投标文件承诺为准） 。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（如有，可另附合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：签订合同且收到供应商的预付款保函后，采购方在2020年12月31日前支付总合同金额的30%的预付款；项目整体验收合格后10个工作日内支付至总合同金额的60%；2022年12月31日前支付至总合同金额的74%；2023年12月31日前支付至总合同金额的87%；2024年12月31日前支付至合同金额的100%。。

第九条　质量保证金

无。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按乙方投标文件承诺时间到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期详见本合同条款第七条要求，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰  滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，若有质量保证金，费用从中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向梧州市仲裁委员会申请仲裁解决。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条  签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第二十一条  本合同一式七份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、广西科联招标中心有限公司各一份，甲方二份，乙方二份。（可根据需要另增加）

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报财政部门（政府采购监管部门）备案。

| 甲方（章）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2019年 月 日 | 乙方（章） XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2019年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 2019年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 详见乙方投标文件相关内容 |  |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 详见乙方投标文件售后服务承诺相关内容 |  |
| 3、质保期责任： |  |
| 详见乙方投标文件售后服务承诺相关内容 |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 2019年 月 日 | 乙方（章） 2019年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开 标 时 启 封

年    月   日

- 二、资格部分格式

2.1资格部分封面格式：

正本/或副本

投标文件（资格部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字）：

年    月   日

2.2 资格部分目录

★（1）投标人为企业的，必须提供有效的企业营业执照副本；若供应商为事业单位，则必须提供有效的事业单位法人证书；（以上证件均要求提供复印件并加盖单位公章）；

★（2）法定代表人（负责人）完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

★（3）法定代表人（负责人）授权委托书(格式见第六章) 和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

★（4）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件。（成立不足3个月的供应商按实际情况提供）；

★（5）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印。（成立不足3个月的供应商按实际情况提供）；

★（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（7）信用声明函（格式见第六章）；

★（8）投标人2019年度财务状况报告复印件【①可以是经会计师事务所审计的财务报告，或是本公司出具的财务报表；②新近成立不足半年的公司可根据其成立的时间提交财务报表；③公司出具的财务报表至少包含资产负债表、利润表或收支决算表】，或供应商其基本开户银行出具的资信证明（复印件）；（说明：供应商其基本开户银行出具的资信证明指：反映供应商资金结算无异常，无违规透支，无理拒付、无逾期（垫款）和欠息等不良记录，结算纪律良好的相关证明，并非指存款证明。）；

★（9）特殊资质要求（如有要求，必须提供）。

2.2.1投标人为企业的，必须提供有效的企业营业执照副本；若供应商为事业单位，则必须提供有效的事业单位法人证书；（以上证件均要求提供复印件并加盖单位公章）；

2.2.2法定代表人（负责人）完整有效的身份证复印件；

2.2.3-1法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：                （采购代理机构名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目（项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

2.2.3-2委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供）；

2.2.4 截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件。（成立不足3个月的供应商按实际情况提供）（格式自拟）；

2.2.5 截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印。（成立不足3个月的供应商按实际情况提供）（格式自拟）；

2.2.6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

2.2.7信用声明函（格式）：

信用声明函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字）：

投标人（盖章）：

年    月    日

2.2.8投标人2019年度财务状况报告复印件【①可以是经会计师事务所审计的财务报告，或是本公司出具的财务报表；②新近成立不足半年的公司可根据其成立的时间提交财务报表；③公司出具的财务报表至少包含资产负债表、利润表或收支决算表】，或供应商其基本开户银行出具的资信证明（复印件）；（说明：供应商其基本开户银行出具的资信证明指：反映供应商资金结算无异常，无违规透支，无理拒付、无逾期（垫款）和欠息等不良记录，结算纪律良好的相关证明，并非指存款证明。）

2.2.9特殊资质（如有要求，必须提供）

三、投标文件（商务及技术部分、报价部分）格式

正本/或副本

投标文件

（商务及技术部分、报价部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字）：

年    月   日

3.1 商务及技术部分内封面格式：

商务及技术部分

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字）：

年    月   日

3.2商务部分目录

★（1）投标保证金银行回执单复印件；

★（2）投标声明书(格式见第六章)；

（3）投标人情况介绍；

（4）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

（5）属于产品制造商的资质及信誉等方面的证书或材料；

★（6）商务条款偏离表(格式见第六章)；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明；

（8）投标人的类似成功案例的业绩证明文件(格式见第六章)；

（9）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。(格式见第六章)；

（10）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2019〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

3.3技术部分目录

★（1）投标产品技术资料表(格式见第六章)；

★（2）售后服务承诺，包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员一览表(格式见第六章)；

2）售后服务的内容和措施；

3）本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）(格式见第六章)。

（3）招标采购需求中要求提供的材料（如 技术方案、实施方案等）；

（4）投标人或投标产品制造商拥有主要制造设备的情况和现状；

（5）产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）；

（6）与产品相关的证书复印件；

（7）投标产品原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（8）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（9）技术服务、技术培训的内容和措施；

（10）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠；

（11）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（12）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.2商务部分

3.2.1投标保证金银行回执单复印件（一式二份，一份随商务部分装订，一份随开标一览表装订）

3.2.2投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                              （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：             ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人）（签字）：

投标人公章：                 年    月    日

3.2.3 投标人情况介绍（格式自拟）

3.2.4 属于投标人资质及信誉等方面的证书或材料（格式自拟）

3.2.5 属于产品制造商资质及信誉等方面的证书或材料（格式自拟）

3.2.6 商务条款偏离表（格式）

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

在《货物需求一览表》中要求提供的文件材料，必须在本表的“投标文件承诺的商务条款”中应答时，注明相关文件材料放置的页码，未注明或页码错误的，评标委员会有权不予评审。

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.2.7 投标人需要说明的其他文件和说明

3.2.8投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式（格式也可以自拟）：

| 采购单位名称 | 货物或项目名称 | 采购 数量 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

附：投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见。

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字）：

投标人公章：                                                                      年    月   日

3.2.9中小企业声明函格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加           单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

3.2.10残疾人福利性单位声明格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2019〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期

注：投标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

3.3技术部分

3.3.1投标产品技术资料表格式：

投标产品技术资料表

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果投标产品技术参数小于或大于招标文件要求的某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数，否则按投标无效处理。

⑶当投标产品的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.3.2售后服务承诺（格式自拟），包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

分标：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 | 社保缴费编号或信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字）：

投标人盖章：                           日  期：

2）售后服务的内容和措施；

3）本地化服务能力证明

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字）：

投标人公章：                               　            年    月　 日

3.3.3招标采购需求中要求提供的材料（如技术方案、实施方案等）（格式自拟）；

3.3.4投标人或投标产品制造商拥有主要设备的情况和现状（格式自拟）；

3.3.5产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）；

3.3.6与产品相关的证书复印件；

3.3.7投标产品的技术资料或原厂出厂配置表；

3.3.8投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）；

3.3.9技术服务、技术培训的内容和措施（格式自拟）；

3.3.10优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠（格式自拟）；

3.3.11投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

3.3.12投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

四、报价部分格式

4.1 报价部分内封面格式：

报 价 部 分

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

年    月   日

4.2 报价部分目录

★（1）投标函（格式见第六章）；

★（2）投标报价表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和材料（格式自拟）；

★（4）开标一览表（与投标函、投标保证金银行回执单复印件一起单独用小信封密封，格式见第六章）；

4.2.1 投标函格式：

投 标 函

致：                  （采购代理机构名称）：

根据贵方为                         项目的招标公告（项目编号：               ），签字代表

（全名）     经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交包含资格部分的正本一份、副本      份、商务及技术部分、报价部分的正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方愿意以（大写）人民币                    （¥           元)的投标总报价，交货期：            ，提供本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购内容。

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知前附表”第9项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第19项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同主要条款格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方承诺满足招标文件第五章《广西壮族自治区政府采购合同》中的条款，承担完成合同的责任和义务。

9、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

13、我方同意本投标文件中“投标报价表”和中标后签订的采购合同可用于公示，其中所有内容不涉及投标人商业秘密，并承诺可向采购代理机构提供相关电子文档。

14、投标函一式二份，一份随报价部分装订，一份随开标一览表装订。

15、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                电话：

传真：                电子邮箱：                  投标人代表姓名：              职务：

投标人：                                           （盖单位公章）

统一社会信用代码：

投标人地址：                        ，邮编：

联系电话：                        ，电子邮箱：

法定代表人（负责人）姓名：

法定代表人（负责人）身份证号码：

授权委托代理人姓名：

授权委托代理人身份证号码：

法定代表人（负责人）或其委托代理人：               （签字或盖章）

年    月    日

4.2.2 投标报价表格式：

投标报价表

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元) ② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （¥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为¥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，除“备注”外不得留空, 否则按投标无效处理。

4.2.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

4.2.4 小信封（内装开标一览表、投标保证金银行回执单复印件、投标函）封面格式（可以手写，密封）：

★必须注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

4.2.5 开标一览表、投标保证金银行回执单复印件、投标函

4.2.5-1开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                         项目编号：                        。

投标人名称：                         。

投标报价

大写：（人民币） 小写： ¥ ；交货期： 。

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标报价表”中的“投标总价”相一致。

★3、此表必须与“投标函”、“投标保证金银行回执单复印件”一起单独用一个小信封密封及递交，信封封面请注明项目名称、项目编号、投标人名称及“开标一览表、投标函、投标保证金银行回执单复印件”字样，否则不予接收。

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

4.2.5-2 投标保证金银行回执单复印件

4.2.5-3投标函（格式略，格式与第4.2.1条相同）

五、其他文书、文件格式

5.1 投标人信息及投标文件签收回执格式：

投标人信息及投标文件签收回执（格式）

投标人信息：

投标人全称：           　　                             （加盖公章）

投标人统一社会信用代码：

投标人联系电话：

投标人地址：

法定代表人（负责人）姓名：

法定代表人（负责人）身份证号码：

授权委托代理人姓名：

授权委托代理人身份证号码：

投标人开票资料：

开票信息：             （填“专票”或“普票”）

投标人名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及帐号：

———————————————————————————-——————————

投标文件签收回执

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 投标文件 递交人姓名 |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 采购代理机构 名称 | 广西科联招标中心有限公司 |  |  |  |  |
| 投标文件 递交时间 |  | 投标文件 密封情况 |  | 采购代理机构 签收人 |  |

5.2 联合投标协议书格式：

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（负责人）授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：                         （签字）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：                         （签字）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：                         （签字）

......

年    月    日

5.3 联合投标授权委托书格式：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：  根据 与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人（负责人）现授权  为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日期：    年  月  日

被授权人（签字）；

日期：    年  月  日

5.4法定代表人（负责人）完整有效的身份证复印件（必须提供，第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

5.5 委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章，否则其投标无效）；