南宁市政府采购

公开招标文件

（货物采购）

项目名称：南宁市第四职业技术学校邕宁校区幼儿园视频监控项目

项目编号：NNZC2021-G1-990857-KLZB

采购计划文号：NNZC[2021]1706号-001

采购人：南宁市第四职业技术学校

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2021年8月27日

目     录

第一章  招标公告	2

第二章  货物需求一览表	5

第三章  评标方法	33

第四章  投标人须知	36

第五章  投标文件格式	52

第六章  合同条款及格式	65

- 第七章  其他文件、文书格式.........................50

- 第一章  招标公告

广西科联招标中心有限公司南宁市第四职业技术学校邕宁校区幼儿园视频监控项目（NNZC2021-G1-990857-KLZB）招标公告

项目概况： 南宁市第四职业技术学校邕宁校区幼儿园视频监控项目招标项目的潜在投标人应在南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）对应的招标公告页面免费下载获取招标文件，并于2021年9月24日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：NNZC2021-G1-990857-KLZB(采购计划文号:NNZC[2021]1706号-001)

项目名称：南宁市第四职业技术学校邕宁校区幼儿园视频监控项目

预算金额：人民币80.00万元。

最高限价：按预算金额。

采购需求：

智能警戒网络摄像机85台，全彩智能警戒球机5台，全彩网络摄像机107台，AI黑光网络摄像机1台，AI黑光网络摄像机1台，全景多目拼接摄像机1台，交转直供电模块200个，筒型摄像机支架86只，24口智能网络交换机3台，48口智能网络交换机4台，人脸识别分析管理服务器1台，LCD显示单元4台，LCD屏支架4个，拼接屏底座2个，★金属监视器1台，壁挂支架1台，硬盘录像机2台，视频解码器1台，监控平台服务器1台，系统管理平台1套，视频流监控平台1路，42U服务器机柜1台，6U交换机墙柜4台，二联控制台1套，管理操作平台1台，★控制室温控设备2台，ups不间断电源系统1项，超五类纯铜网络双绞线40箱，安装线材及辅材1项，项目实施及调试1项，市教育局平台对接模块1项。技术需求或服务要求详见招标文件(南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）对应的招标公告页面免费下载)。

合同履行期限：自签订合同之日起25日（日历日）内安装实施完毕并交付验收使用。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

时间：2021年8月27日至2021年9月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）对应的招标公告页面免费下载

方式：本项目不发放纸质文件，潜在投标人可自行在南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）对应的招标公告页面免费下载获取招标文件。

售价（元）：0.00元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年9月24日09时30分（北京时间）。

投标地点：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏场地安排）。

开标时间：2021年9月24日09时30分（北京时间）

开标地点：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（具体详见9楼电子显示屏场地安排）。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.提交投标文件方式：

根据南宁市机关事务管理局《关于恢复非全流程电子招标采购项目现场递交投标（响应）文件模式的通知》（南机事函〔2021〕71号）规定，供应商可自行选择到现场递交投标文件或通过邮寄送达投标文件，具体要求如下：

- （1）采用现场递交方式送达投标文件：

1）投标文件现场递交地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏场地安排），逾期送达或未按要求密封的投标文件将予以拒收。

2）投标文件现场递交接收时间：开标当天上午09时00分至提交投标文件截止时间前。

3）如因投标人未遵守南宁市公共资源交易中心疫情防控要求而导致逾期递交或无法递交所产生的后果由供应商自行负责。供应商应自行评估风险，采购人及代理机构不承担由此带来的任何责任。

- （2）采用邮寄方式送达投标文件：

1）投标文件必须在提交投标文件截止时间1个半小时前送达到广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路170号广西科联招标中心有限公司一楼大厅前台李艳、胡政收（为确保投标文件顺利送达南宁市公共资源交易中心，供应商应充分考虑投标文件接收后在提交投标文件截止时间前能顺利送达南宁市公共资源交易中心的时间）。招标采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投标人投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件不予接收，后果由投标人自行承担。投标人可于本项目投标截止时间前自行送达南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏场地安排）。

2）接收邮寄快递包裹的时间为工作日上午8：00～12：00，下午15：00～18:00，投标人应对自己的投标文件的快递包封和密封性负责，如送达的快递包裹出现破损导致投标文件密封性包封破损的，后果由投标人自行承担。

3）投标人应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件。

4）投标人在按照招标文件的要求密封好投标文件后，使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的投标文件，并在邮寄袋（或箱）面上粘牢注明项目名称、项目编号等内容的纸质表格（表格格式详见招标文件的附件: 邮件外包粘贴表格（格式），工作人员将依据此信息将邮寄袋（或箱）提交该项目的开标评标环节。如采购代理机构收到的邮寄包裹未按上述要求进行标识，造成无法将投标文件提交至该项目开标评标环节的，由此产生的后果由投标人自行承担。

5）投标文件邮寄地址和收件人：广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路170号广西科联招标中心有限公司一楼大厅前台，收件人：李艳、胡政，联系电话：0771-2273368。

2.投标人可自行决定是否安排授权代表(限1人)现场参加项目的开标活动，并对投标文件作出澄清、说明或补正（如评标评审过程中需要）。

3.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件和相关法律法规规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务，中标供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网‘政府采购信用融资’专栏。

6.本项目信息发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/ (广西壮族自治区政府采购网)、https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/（南宁市公共资源交易中心网）。

7.为配合采购人执行政府采购项目及备案，未入驻政府采购云平台的供应商请在获取招标文件后登录政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行商家入驻，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名称：南宁市第四职业技术学校

地址：广西南宁市竹溪大道28号

联系方式：谢远均，联系电话：0771-2387159

- 2.采购代理机构信息

名称：广西科联招标中心有限公司

地址：广西南宁市大学东路170号

联系方式：胡政，联系电话：0771-2273830

3.项目联系方式：

项目联系人：胡政

电话：0771-2273830

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2021年8月27日

- 第二章  货物需求一览表

说明：

1.本需求一览表中本需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2.凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3.本需求一览表中标注“▲“号的内容为实质性要求和条件，投标人必须满足或优于，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。标注“●”号的条款为本次采购产品的重要技术功能参数。

4.本需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

5.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品、环境标志产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的有效期内节能产品、环境标志产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购。

6.投标人投标文件中提供的证明材料和资质文件应真实，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来确定赔偿金额。

7.本需求一览表中要求提供的文件材料，未注明原件的，均可提供复印件。

8.本需求一览表中，核心产品为：序号第 3  项  全彩网络摄像机  产品。

9.本次货物采购最高限价为人民币80.00万元。货物分项最高限价详见表格。

10.采购内容所属行业：各货物所属行业详见表格。

| 序号 | 货物名称 | 参考品牌、型号 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 分项最高限价（元） | 采购内容(标的名称)所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能警戒网络摄像机 | 海康威视、天地伟业、宇视或相当于或优于参考品牌、型号 | 85 | 台 | 1、具有≥400万像素 CMOS传感器，靶面尺寸不小于1/1.8"，在≥2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 2、内置≥1个麦克风，内置≥1个扬声器，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 3、最低照度彩色≤0.0004 lx，内置≥2颗白光补光灯，≥1路音频输入/输出、≥1路报警输入/输出，≥1个复位按键。 4、信噪比不小于62dB，支持声音报警功能，报警声音类型可设≥12种，报警声级及报警次数可设置。 5、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 6、当白光灯闪烁时，可识别距离设备≥30米处人体轮廓。 7、在彩色模式下，当照度降低至一定值时，设备可自动开启白光灯补光，设备在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 8、支持用户、组添加、删除等功能，并支持用户权限优先级管理功能。 9、支持定时、移动侦测、移动侦测或报警、移动侦测和报警、事件录像触发方式。 10、支持DC12V供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 117300.00 | 工业 |
| 2 | 全彩智能警戒球机 | 海康威视、天地伟业、宇视或相当于或优于参考品牌、型号 | 5 | 台 | 1、≥400万像素，≥32倍光学变倍，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求。 2、支持最低照度彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux。 3、支持可见光及红外光补光，开启可见光补光，可识别距设备≥100m处的人体轮廓。 4、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°～90°。 5、当抓拍图片或录像文件被篡改后，可通过专用播放软件给出提示信息，可通过IE、360、火狐等浏览器设置定时抓拍或报警联动抓拍图片上传到ftp服务器上，抓图的时间间隔和报警联动抓图图片数量可设，支持主、子、第三码流、第四码流、第五码流抓图。 6、宽动态≥106dB，支持H.265编码，实现超低码流传输。 7、同一静止场景，相同图像质量开启智能编码和不开启智能编码相比，H.256和H.265码率节约≥1/2。 8、支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB SD卡。 9、支持电子放大功能，可通过IE、360、火狐等浏览器在预览画面上绘制标识信息，可通过IE、360、火狐等浏览器显示当前存储卡损坏程度及剩余存储时间，当存储卡损坏程度达到阈值时可给出报警提示 。 10、支持≥1024个预置位，支持≥512条巡航路径，支持512条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。 11、支持智能红外、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 12、支持区域入侵、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测。 13、可根据不同场景自动调节光圈大小，可按设定的时间自动切换检测场景，支持对人脸、车牌、智能行为等分析的感兴趣区域设置，主码流、子码流和第三路码流分别可设置≥8个感兴趣区域 。 14、支持车辆捕获率和车牌识别率均≥99%，可在图片上叠加设抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息。 15、支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能。 16、当越界入侵、进入区域及离开区域报警事件被触发后，可联动跟踪触发报警事件的人员或车辆。 17、可通过IE、360、火狐等浏览器或客户端软件对设备进行定时重启，当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测 。 18、支持一键守望，支持一键巡航，支持单场景跟踪模式、全景跟踪模式及手动跟踪模式等多种跟踪模式。 19、具备较好防护性能，支持≥IP66、≥6KV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。 20、电压在不小于AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 | 29250.00 | 工业 |
| 3 | 全彩网络摄像机 | 海康威视、天地伟业、宇视或相当于或优于参考品牌、型号 | 107 | 台 | 1、400万像素 1/1.8" CMOS全彩级高灵敏度传感器，分辨率≥2560×1440，F1.0超大光圈镜头。 ●2、白光灯关闭情况下，最低照度彩色＜0.0006 lx，具有＞1颗白光灯，在彩色模式下，当照度降低至一定值时，设备可自动开启白光补光。 3、宽动态≥102dB，支持三码流技术，主码流≥2560×1440@30fps。 4、支持H.264、H.265视频编码格式，均满足High Profile编码能力。 5、具有≥20路取流路数能力，可连续实时不间断采集视频流满足实时视频预览要求。 ●6、可在视频图像上遮盖设定的区域，区域的大小可设，具有＞3个视频遮挡区域，能看清距设备＞14米处的人体轮廓，回放录像时可设置播放时间，并可实现抓图、剪辑、电子放大、下载录像功能。 ●7、分辨力不小于1300线，在静止场景下，相同图像参数时，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约＞75%。 8、支持通过客户端软件可以发起语音对讲，对讲声音无回声，具备≥1路音频输入/输出、≥1路报警输入/输出。 9、具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、停车、徘徊、人员聚集等功能。 10、具有电子快门、ROI感兴趣区域、自动增益、强光抑制、防红外过曝等功能。 11、温度范围-30℃~60℃，支持DC12V供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 134820.00 | 工业 |
| 4 | AI黑光网络摄像机 | 海康威视、天地伟业、宇视或相当于或优于参考品牌、型号 | 1 | 台 | 1、≥200万像素，在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL 2、内置双镜头，靶面尺寸不小于1/2.7英寸，≥1颗GPU芯片、≥3个混合补光灯（均由红外灯、白光灯组成），具有≥1个RJ45网络接口、≥1个音频输入/输出接口。 3、最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。 4、支持五码流技术，主码流≥1920x1080@25fps，子码流≥704x576@25fps。 5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 6、在自动调节补光灯亮度模式下，可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度，在手动调节补光灯亮度模式下，可分别设置红外灯和白光灯的亮度值。 7、设备预览时，支持电子放大功能。 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%。 9、设备内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出，可通过IE、360、火狐等浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 10、设备恢复出厂设置后，首次访问时应能在登录界面给出修改密码提示。 11、支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。 12、设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。 13、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 14、可同时启动红外灯和白光灯或仅开启白光灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像，可通过IE、360、火狐等浏览器或客户端软件对补光灯及白光灯功率进行调节。 15、支持本地SD卡存储，支持≥512G，并支持存储卡可用时常显示。 16、不低于IP67防尘防水等级，支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 2350.00 | 工业 |
| 5 | AI黑光网络摄像机 | 海康威视、天地伟业、宇视或相当于或优于参考品牌、型号 | 1 | 台 | 1、分辨率≥200万，具有≥120dB超宽动态范围，支持在室内逆光环境下监控。 2、内嵌深度学习算法，支持≥10种联动方式，支持联动声音报警和闪光报警灯。 3、支持≥3种智能资源模式切换：人脸抓拍、Smart事件、道路监控，最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 4、支持多路访问功能，主码流同时输出≥20路2560×1440、25帧/秒、4Mbps的图像。 5、摄像机靶面尺寸≥1/1.7英寸，内置≥1颗GPU芯片、≥2个麦克风、≥1个扬声器、≥2颗白光灯（≥1颗远光灯、≥1颗近光灯），设备镜头变焦方式为电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F（1.0±0.1）。 6、麦克风拾音距离≥7米，扬声器覆盖范围不小于100㎡，支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。 7、在IE、360、火狐等浏览器下，具有宽动态开始/关闭/自动设置选项，在设置为自动时，设备可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能。 8、可通过IE、360、火狐等浏览器或客户端启用、禁用白光补光灯，可手动/自动开启白光补光灯，当控制模式为自动时，设备白光灯在低照度下自动开启，在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，设备可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像，支持声光报警功能，警戒音类型不低于11种语音播报种类可选。 9、可通过IE、360、火狐等浏览器开始、关闭eMMC保护功能，在客户端下，具有强光抑制设置选项，可通过客户端设置普通模式、专家模式，专家模式下可设置白天、夜晚模式。 10、设备支持的白光距离≥30m，防护等级≥IP66，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 11、当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃等情况时，不触发报警，支持声光报警功能，当移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。 12、具有人脸抓拍功能，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，同时检测不少于30张人脸。 13、具有道路监控功能，支持车型/车身颜色/车牌颜色识别，检测正向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别。 14、从麦克风接收声音并显示状态至扬声器产生音频输出并显示状态的时间应≤200ms，可采集距离设备≥0.5m处声级为30dB（A）～150dB（A）的声音。 15、支持本地SD卡存储，支持≥256G，具有存储卡满、存储卡异常、非法访问、网络断开、IP冲突等多种故障报警提示。 16、环境适应性良好，支持在温度变化范围：-30℃～60℃环境下稳定正常工作。 17、支持同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±20%范围内变化时可以正常工作。 | 2450.00 | 工业 |
| 6 | 全景多目拼接摄像机 | 海康威视、天地伟业、宇视或相当于或优于参考品牌、型号 | 1 | 台 | 1、3200万像素1/1.8 cmos传感器，星光级全景拼接网络摄像机。 2、水平视场角≥180°，垂直视场角≥90°。 3、最低照度彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）≥11级。红外距离≥30米。 4、支持全景+ePTZ、全景图像、原始图像3种码流输出模式。全景+ePTZ模式下，主码流支持2400x400@25fps。 5、原始图像模式下，4个通道均支持1920x1080@25fps。水平中心分辨力≥1100TVL。 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 6、支持人员密度检测功能，可统计设置的目标检测区域内的人员数量，并分别按区域在OSD上叠加统计的实时人员数量、密度等级。 7、信噪比≥55dB。 8、摄像机能够在-40~60摄氏度，湿度≤93%环境下稳定工作。 | 9860.00 | 工业 |
| 7 | 交转直供电模块 | 海康威视、天地伟业、宇视或相当于或优于参考品牌、型号 | 200 | 个 | 1、输入电压：220V 2、输入频率：50--60Hz 3、瞬间启动：AC瞬间浪涌≤1MA 4、保护功能：短路保护 、过热保护 5、输出电流：≥1000MA , 额定≥1000MA | 13000.00 | 工业 |
| 8 | 筒型摄像机支架 | 海康威视、天地伟业、宇视或相当于或优于参考品牌、型号 | 86 | 只 | - 筒型摄像机支架，铝合金支架； - 支持摄像机360°转动。 | 6020.00 | 零售业 |
| 9 | 24口智能网络交换机 | 华为、华三、信锐或相当于或优于参考品牌、型号 | 3 | 台 | 1、千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps，支持全端口线速转发； 3、工作温度：0°C～40°C，存储温度：-40°C～70°C； 4、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； 5、可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台； 6、支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 7、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 8、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 9、支持32K MAC地址，支持MAC地址自动学习； 10、 支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面； 11、 支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况； 12、支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能 13、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 14、支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 15、支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭； 16、 支持安全状态页面中统计显示联动事件次数及详情； 17、支持终端的MAC与交换机端口变更检测； 18、支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警； 19、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作； 20、支持通过APP进行远程管理，并且可以查看交换机网络配置； | 9000.00 | 工业 |
| 10 | 48口智能网络交换机 | 华为、华三、信锐或相当于或优于参考品牌、型号 | 4 | 台 | 1、千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥132Mpps，支持全端口线速转发； 3、工作温度：0°C～40°C，存储温度：-40°C～70°C 4、支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换 5、可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台; 6、支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换 7、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 8、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 9、支持32K MAC地址，支持MAC地址自动学习 10、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面； 11、支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况； 12、支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能 13、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 14、支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 15、支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭； 16、支持安全状态页面中统计显示联动事件次数及详情； 17、支持终端的MAC与交换机端口变更检测； 18、支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警； 19、支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作； 20、支持通过APP进行远程管理，并且可以查看交换机网络配置； | 18000.00 | 工业 |
| 11 | 人脸识别分析管理服务器 | 海康威视、天地伟业、宇视或相当于或优于参考品牌、型号 | 1 | 台 | 1、支持接入≥16路视频路数，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储。 2、支持接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC。 3、总资源为满负载条件下，支持接入带宽≥640Mbps，存储带宽≥640Mbps，转发带宽≥640Mbps，回放带宽≥640Mbps。 4、人脸库建模成功率不低于99%，人脸库建模速度不低于20张/秒，支持查看人脸建模评分，可根据评分选型进行检索，人脸评分选型包括无、评分高、评分低，支持人脸轨迹功能，在人脸比对成功后，可在平面图上展示人员轨迹。 5、支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 6、支持人脸以图搜图，可导入人脸样本照片并设置相似度，检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图片并回放关联录像并导出人脸图片。 7、支持人脸管理，支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可导入导出人脸图片。 ●8、支持≥40个人脸库，总库容≥20万张人脸图片，另有路人库，库容≥10万张人脸抓拍图片，支持路人库一人一档功能，设备将陌生人自动归入路人库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间以及人脸属性信息。 9、支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影及小动物引起的误报，支持≥16路，支持常规距离、中距离、远距离三种检测模式，根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道支持≥4种周界报警模式，每种模式支持≥4个警戒区域。 ●10、支持≥8路视频流人脸识别，支持≥12路图片流人脸识别，支持根据人脸瞳距、角度等进行人脸照片评分，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频，并支持码流AES加密。 11、支持识别人脸抓拍图属性，包括性别、年龄段、戴眼镜、帽子、表情、口罩、胡子、发型等。 12、支持人脸图片1:1比对功能，可手动上传两张人脸图片进行人证比对，支持接入SSD 固态硬盘、加密硬盘及AI 硬盘。 13、支持按通道、时间及性别、年龄段等人体属性检索人体照片，支持人体抓拍库≥800万条人体抓拍历史记录。 14、具备≥8个SATA接口，≥2个HDMI 接口，≥2个USB2.0接口，≥16路报警输入接口，≥4路报警输出接口。 | 24680.00 | 工业 |
| 12 | LCD显示单元 | 海康威视、天地伟业、宇视或相当于或优于参考品牌、型号 | 4 | 台 | 1、约55寸超窄边液晶屏，物理分辨率≥1920×1080，物理拼缝≤3.5mm。 2、亮度鉴别等级≥11级，支持通过遥控器或自带的控制软件，读取和调节单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、当前温度等信息。 3、具有≥1路VGA视频输入/输出接口，≥1路DVI视频输入接口，≥1路HDMI视频输入/输出接口，≥1个USB接口。 4、亮度≥500cd/㎡，对比度≥1200:1，图像重显率≥95%，无灰阶反转可视角度水平状态≥160°，垂直状态≥160°。 ●5、支持风扇工作状态异常报警，红外遥控可在距离≥4m、角度±45°处对设备进行控制，在OSD菜单关闭、设备工作温度超过预设阈值时，可弹框提示温度异常功能。 6、图像显示清晰度≥950TVL，亮度均匀性≥75%，几何失真率≤3%，响应时间≤10ms。 7、亮点、暗点数各≤1，泄漏电流≤5mA，电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受≥1.5kV交流电压，历时≥1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。 8、设备的风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%。 9、连续运行≥24小时 ，液晶表面中心温度≤50℃，边缘测试点与中心温差≤10℃。 10、具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。 11、具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内。 12、具有阔屏技术，在图像亮度调节过程中，通过Gamma变化不丢失灰阶保证图像细节。 13、具有数字降噪，中文、英文操作菜单，色彩还原能力≥16.7M。 14、设备在正常工作条件下，连续工作≥168h，不出现电、机械或操作系统的故障。 15、支持100～240 VAC电源电压供电，功耗≤ 210 W，寿命≥60000 小时。 | 46600.00 | 工业 |
| 13 | LCD屏支架 | 海康威视、天地伟业、宇视或相当于或优于参考品牌、型号 | 4 | 个 | 1、支持lcd显示单元挂墙拼接。 | 3200.00 | 零售业 |
| 14 | 拼接屏底座 | 海康威视、天地伟业、宇视或相当于或优于参考品牌、型号 | 2 | 个 | 1、配套lcd显示单元落地支架。 | 3520.00 | 零售业 |
| 15 | ★金属监视器 | 海康威视、天地伟业、宇视或相当于或优于参考品牌、型号 | 1 | 台 | - 约55寸液晶显示器，物理分辨率≥3840×2160，亮度鉴别等级≥11级。 2、采用金属外观设计，亮度≥450cd/㎡，对比度≥1300:1，图像显示清晰度≥950TVL。 3、具有≥1路HDMI、≥1路VGA、≥1路DVI视频输入接口，≥1个音频输入/输出接口，≥1个RS232输入/输出接口。 4、图像重显率≥95%，无灰阶反转可视角度水平状态≥160°，垂直状态≥160°。 5、亮度均匀性≥75%，几何失真率≤3%，白平衡误差不劣于±0.01。 6、亮点、暗点数各≤1，无残影，泄漏电流≤5mA，屏幕在无信号时可自动进入休眠模式。 7、电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受≥1.5kV交流电压，历时≥1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。 8、电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下≥100MΩ，湿热条件下≥2MΩ。 9、支持自动显示格式匹配，具有手动白平衡调节功能，具有中文、英文操作菜单。 10、具有能效图、无信号屏保、节能模式设置功能，可设置亮度、对比度、色彩及锐度。 11、在OSD菜单关闭情况下，温度高于设定阈值时，仍然提示温度异常。 12、具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。 13、具有较好环境适应性，支持在0℃～45℃温度变化范围内正常工作。 14、设备在正常工作条件下，连续工作≥168h，不出现电、机械或操作系统的故障。 15、支持100~240VAC电源电压供电，功耗≤150W,待机功耗≤2W。 16、安装于门卫室内。 ▲本产品为政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投的产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。 | 9860.00 | 工业 |
| 16 | 壁挂支架 | 海康威视、天地伟业、宇视或相当于或优于参考品牌、型号 | 1 | 台 | 1、支持监视器挂墙拼接。 | 250.00 | 零售业 |
| 17 | 硬盘录像机 | 海康威视、天地伟业、宇视或相当于或优于参考品牌、型号 | 2 | 台 | 1、可接入≥256路H.265编码、1920×1080格式的视频图像，具有远程监视和控制的功能；内置≥24块8T容量硬盘。 2、支持H.265、H.264、SVAC、MPEG4、MJPEG视频编码格式。 3、可同时正放或倒放≥16路H.265编码、2560×1440格式的视频图像。 4、支持1/8、1、2、4、8、16等倍速回放录像，可设置HDMI、VGA接口异源输出视频图像。 5、可自动对运动目标跟踪，并用绿色方格对目标轮廓进行高亮显示。 6、支持自动提取历史视频中不同时间段出现的人员目标、车辆目标，并将多个目标叠加到同一背景中进行播放，支持对目标叠加时间信息，可显示每个目标经过的轨迹，选中任一目标可弹窗播放该目标关联录像，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频，并支持码流AES加密。 7、支持老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区，系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限，普通录像文件超过保存期限后，系统自动分析普通录像中含有人员目标、车辆目标或者报警触发的录像片段并将其迁移保存至重要录像区实现对重要录像片段的保存。 8、支持通过浏览器、客户端软件预览视频。 9、可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片。 ●10、可设置走廊模式预览，对画面顺时针旋转≥270度，对画面进行左右、上下、中心镜像翻转，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条，支持录像打包时间1-≥280分钟可设置。 ●11、支持在录像回放中设置时间轴范围，范围可设置为5分钟、10分钟、2小时、4小时、12小时、1周、2周等，用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。 12、支持输入标签关键字，并按通道和日期检索相应的录像文件，可对不同通道配置不同的存储空间。 13、可同时通过主控板卡HDMI接口分别将接入的分辨率≥4096×2160的视频图像显示输出，可同时解码≥20路H.265编码、1920×1080格式的视频图像。 ●14、支持配置越界侦测、区域入侵，通过设备进行分析检测，有异常时告警上报并进行联动处理，支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选，可在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字。 15、可实时查看CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速，可接入支持ONVIF协议、GB28181协议的设备。 16、支持≥24个SATA接口，≥32路报警输入，≥16路报警输出，支持存储和备份。 17、单台设备支持录像无损压缩保存30天。在两台机子同时使用时，能支持录像无损压缩保存60天。 | 145200.00 | 工业 |
| 18 | 视频解码器 | 海康威视、天地伟业、宇视或相当于或优于参考品牌、型号 | 1 | 台 | 1、采用嵌入式架构，专用Linux等操作系统，支持对实时视频流以及录像文件进行解码输出。 2、具备丰富的接口：≥4路HDMI输出，≥2路BNC输出，≥8路报警输入/输出，≥4路音频输出，≥1路对讲输入/输出，≥1个RS485接口。 3、具有开窗漫游功能，任意一路信号显示画面可进行任意漫游、缩放，可在单屏或者多屏的任意位置上叠加显示，图层不少于64层。 4、支持黑白名单功能，可设置≥256个黑白名单，当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备，当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示，支持平均分割，支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置。 5、支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色，支持场景切换，各个大屏可同时切换，切换时间不大于1秒。 6、可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 7、支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式，可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 8、输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422上墙显示，可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景。 9、解码能力支持≥2路分辨率为8000*3000（25fps）的H.264、H.265视频图像，≥4路分辨率为4000*3000（20fps）的H.264、H.265视频图像，≥8路分辨率为3840*2160（30fps）的H.264、H.265视频图像，≥12路分辨率为2592*1944（30fps）的H.264、H.265视频图像，≥36路分辨率为1920*1080（30/25fps）的H.264、H.265视频图像。 10、支持在超出设备解码能力时，在显示输出窗口叠加提示信息,支持回形拼接，支持对解码的IPC输出的画面进行旋转，支持≥90°、≥180°左旋和≥90°、≥180°右旋。 11、音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC等多个格式，支持对输入的视频画面进行≥90°、≥180°、≥270°等多角度旋转显示，支持通过IE、360、火狐等浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 12、支持实时视频流及录像文件同时解码输出显示，历史解码能力与实时流解码能力一致。 13、通过设备抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率≥30fps，支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 14、可通过有线网络模式访问设备，通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 15、具有图层叠加功能，支持将任意≥1路视频信号在显示屏的任意位置与其他视频信号叠加显示，图层可叠加≥18层。 16、设备在不小于-10℃～50℃温度变化范围内，可保持正常工作。" | 12780.00 | 工业 |
| 19 | 监控平台服务器 | 海康威视、华为、联想或相当于或优于参考品牌、型号 | 1 | 台 | 1、其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置≥2个USB 3.0接口，前置≥2个USB2.0接口，≥1个VGA接口。 2、2U双路标准机架式服务器CPU：1颗intel处理器或者选用其他不低于以上配置的品牌、型号，核数≥10核，主频≥2.2GHz。 3、内存：≥32G*2 DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存。 4、硬盘：≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘。 5、阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10。 6、PCIE扩展：最大可支持≥6个PCIE扩展插槽。 7、网口≥2个千兆电口。 | 31600.00 | 工业 |
| 20 | 系统管理平台 | 海康威视、华为、联想或相当于或优于参考品牌、型号 | 1 | 套 | 1、教育行业专用平台，支持物联数据的多维度分析处理，支持校园应用、综合管控、视频监控、一卡通、车辆管控、报警检测、网络管理等功能模块。 2、平台需支持统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。 3、支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计。 4、支持多色彩（红、橙、黄等）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。 5、支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看。 6、支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等。 7、支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活。 8、支持车辆分组管理和充值管理。 9、支持放行规则、收费规则、优惠规则的配置。 10、支持信息记录的查询和统计分析。 11、支持访客预约、来访记录查询、访客权限管理。 | 4650.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 21 | 视频流监控平台 | 海康威视、华为、联想或相当于或优于参考品牌、型号 | 1 | 路 | 1、最大并发取流数量≥1000。 2、支持电视墙管理数量≥10。 3、支持解码设备管理数量≥128。 4、支持对监控点、编码设备、门禁设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果。 5、支持巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、巡检时间、巡检周期，并以列表形式展现计划列表。 6、支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）等视频预览，支持多浏览器实时预览。 7、支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示，预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等。 8、支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分。 9、支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段。 10、对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作。 | 13600.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 22 | 42U服务器机柜 | 鑫洋华、金盾、图腾或相当于或优于参考品牌、型号 | 1 | 台 | 1、尺寸约：600mm×1200mm×2000mm，42U标准机柜。 | 3500.00 | 工业 |
| 23 | 6U交换机墙柜 | 鑫洋华、金盾、图腾或相当于或优于参考品牌、型号 | 4 | 台 | 1、6U交换机墙柜 | 1800.00 | 工业 |
| 24 | 二联控制台 | 鑫洋华、金盾、图腾或相当于或优于参考品牌、型号 | 1 | 套 | 1、二联钢制监控工作台。 | 2840.00 | 工业 |
| 25 | 管理操作平台 | 联想、戴尔、惠普或相当于或优于参考品牌、型号 | 1 | 台 | - CPU：≥英特尔十代酷睿I5-10400 六核十二线程处理器或者选用其他不低于以上配置的品牌、型号； 2、内存：≥8G DDR4 2666MHZ，支持最高可扩展内存至32G； 3、硬盘：≥1T机械硬盘； 4、显示器：≥同品牌23.5寸LED，分辨率≥1920*1080，带蓝光护眼功能； 5、键鼠：同品牌USB光电鼠标、键盘，键盘防水且自带导水孔； 6、配套2.0桌面音箱; 7、包含管理平台客户端软件功能： 1）支持低带宽码流预览和回放。在低带宽网络场景下，可以通过配置监控点的协议类型（Adaptive UDP）和码流类型（网络摄像机设置为第三码流、硬盘录像机设置为虚拟码流），实现正常预览和回放。 2）鱼眼展开新增半球展开方式和AR半球展开方式，支持多路鱼眼展开。 3）鱼眼预览和回放功能交互和展示优化，如工具栏快速切换鱼眼模式、内嵌预览和回放窗口，提高鱼眼展开的易用性。 4）新增报警输出热点、防区热点。 5）支持配置梯控设备的继电器类型以及继电器和楼层关系。 6）考勤计算精确度优化。支持设置迟到、早退、缺勤等考勤数据的精确度，包括时间（0.5和1）、单位（小时、工作日、分钟，其中分钟支持的时间颗粒度为1）、舍入规则（四舍五入、舍弃、进位）。 7）支持灵活排班。通过配置弹性时间段，不限定打卡时间，满足每日工作时长即可。 8）统计报表模块新增灵活考勤报表类型。 9）支持通过客户端软件配置设备的考勤状态为上班、下班、开始休息、结束休息等，同时可设置考勤模式为禁用、手动切换、自动切换、手动和自动切换。设备的考勤结果可以同步到客户端。 10）支持通过客户端进入可视对讲设备的远程配置库，并进行设备配置（如拾音器）和固件升级。 11）支持为客户端软件换肤。用户可以自行切换暗色系皮肤和亮色系皮肤。 12）支持将数据库备份到自定义路径。用户可以将客户端软件备份的配置文件导出，导入到其他客户端进行快速配置。 13）支持升级设备固件版本。根据不同的设备自动升级模式，可以实现设备自动升级、提示用户升级或批量手动升级，减少人工操作成本。 14）提高数据传输安全性。增加传输加密安全证书，系统配置界面用户可以选择是否验证证书。 15）支持客户端密码重置功能。若忘记客户端密码，可以通过回答设置的问题，重新设置新密码。 | 5350.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 26 | ★控制室温控设备 | 格力、美的、志高或相当于或优于参考品牌、型号 | 2 | 台 | 1、壁挂式变频1.5匹新一级能效温控设备 ▲本产品为政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投的产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。 | 7200.00 | 工业 |
| 27 | ups不间断电源系统 | 山特、科华、科士达或相当于或优于参考品牌、型号 | 1 | 项 | 1、在线式单进单出6KVA主机。 2、铅酸蓄电池100AH容量8颗含电池柜。 | 13800.00 | 工业 |
| 28 | 超五类纯铜网络双绞线 | 赛格、一舟、粤道或相当于或优于参考品牌、型号 | 40 | 箱 | - 无氧铜芯，PVC护套，千兆信号传输，监控专用网线； 2、300米/箱 | 27200.00 | 零售业 |
| 29 | 安装线材及辅材 | 赛格、一舟、粤道或相当于或优于参考品牌、型号 | 1 | 项 | 1、整体项目实施所需包含： 1）电源主线规格：rvv2*2.0 ； 2）8芯光纤：8芯室外单模光缆； 3）电源支线：rvv2*1.0； 4）配套走线pvc线管； 5）光纤配线盒、网络水晶头、十位三孔插座、扎带、金属软管、接线盒、接入电箱等整体项目所需辅件和配件； 2、施工过程中耗材需达到使用方的需求。 | 40650.00 | 零售业 |
| 30 | 项目实施及调试 | 定制 | 1 | 项 | 1、将光纤及电源通过开槽方式接入前门保卫室内，埋好管线后恢复路面。 2、项目整体室内用电安装。 3、所有监控点安装及调试正常。 4、监控室内所有设备安装及调试。 5、人脸识别模块的调试及部署。 6、包含整体项目里各种系统安装调试及使用培训。 | 49670.00 | 其他未列明行业 |
| 31 | 市教育局平台对接模块 | 定制 | 1 | 项 | 1、与市局平台对接，实现教育局能实时查看校内录像系统画面。 ▲2、本次项目建设的系统管理平台必须与南宁市第四职业技术学校视频监控平台（海康威视iSecure Center-Education 教育综合安防管理平台）实现互联互通、统一管理（可通过国标GB28181-2011协议或国标GB28181-2016协议进行对接），使南宁市第四职业技术学校主校区iSecure Center-Education 教育综合安防管理平台能调用、查看本项目所采集的前端视频点位。 3、供货时，采购人对货物进行各项功能和性能技术指标测试、兼容性测试。如有必要，将邀请质量监督部门上门，所产生的费用由中标供应商承担，若测试结果与采购合同不符或无法实现无缝兼容对接虚假承诺的，则中标供应商承担相关法律责任，并上报相关政府采购监督管理部门，并保留追究法律责任的权利。 | 10000.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 分项最高限价合计（元） |  |  |  |  | 800000.00 |  |  |
| 商务条款 |  |  |  |  | ▲1、合同签订日期：自中标通知书发出之日起20日（日历日）内。 ▲2、质量保证期: 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，不少于2年（自交货并验收合格之日起计）。 3、交货时间：自签订合同之日起25日（日历日）内安装实施完毕并交付验收使用。 4、交货地点：广西南宁市邕宁区清泉路66号南宁市第四职业技术学校附属幼儿园。 5、售后服务要求： （1）不少于3名技术人员上门安装、调试、验收。质量保证期内，提供7×24 小时售后服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法的，在接用户通知后，6小时内赶到现场；12小时内未解决的提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，若48 小时内无法排除故障的，提供相应的备用设备以保证采购方的正常使用，因中标供应商工作延误，造成采购人损失的，中标供应商应负赔偿责任。 （2）投标文件中注明维修保养期及维保范围，提供免费保修年限、上门保修服务及货物保养服务说明，超过免费保修期之后，提供优惠价格的配件和服务。 （3）在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标供应商应免费予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标供应商负责设备的免费安装调试和免费的技术培训，解决货物的使用过程出现的各种问题及提供技术指导。 （4）在项目完成后，免费进行培训，确保参与培训人员，能够理解原理、功能，熟练掌握操作流程、常用功能等应用，能熟练掌握硬件设备的基本安装、使用，能掌握硬件设备运维技巧。培训地点、培训时间由采购人根据需要确定。 ▲6、中标供应商供货时必须随货物提供货物清单、核心产品的产品生产厂家供货证明及技术参数证明原件。 ▲7、所有投入本项目的实施人员必须为投标人或产品生产厂家的在册员工，实施前提供缴纳社保证明，办理入场登记，方可入场实施。 ▲8、付款方式：本项目无预付款，项目验收合格后10个工作日内采购人向中标供应商一次性支付合同总金额，中标供应商在收到货款后5个工作日内开具合法发票给采购人。 9、备品备件及耗材等要求：零部件、配件及安装材料是未经使用的、全新的，符合国家相关质量标准的。 10、验收条件及标准： （1）验收标准: 符合行业国家最新验收规范要求。 （2）验收方法及方案：采购人和中标供应商双方现场验收。 ▲11、验收方法及方案： （1）验收时，采购人和中标供应商双方在现场验收，对所交货物依照双方签订合同和国家有关标准进行现场验收。中标供应商需移交相关的材料：总控分布图、线路图、每个摄像头点位具体的IP地址，主要产品的质量合格证等。性能达到技术要求的给予签收，若指标不满足合同要求的不予签收，由此造成的项目延误等所有责任均由中标供应商承担。 (2）验收费用：验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由中标供应商承担。 ▲12、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费、所产生的代理服务费； （4）包括安装费用。 |  |  |
| 其它 |  |  |  |  | ▲1、本项目采购标的的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求：按国家相关标准、双方签订的合同进行验收。 ▲2、本项目不接受进口产品参与投标，根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号），进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，如供应商在本项目有采用进口产品参与投标，则本项目该投标人投标无效。 |  |  |

- 第三章  评标方法

一、评标原则

(一)评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、政府采购评审专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、服务、商务政策分等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评分标准

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法-诚信分。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

1.价格分（满分30分）

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标文件中提供《中小企业声明函》，且提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1- 3 %）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为 30 分。

（6）价格分计算公式：

价格分=(评标基准价／评标报价)× 30  分

2.技术分（满分36分）

投标人所投的产品的●条款优于（正偏离）招标文件要求并能提供国家认可的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件加盖投标人公章作为佐证的，每有一项优于（正偏离）招标文件的得4分，满分36分（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测/检验报告复印件加盖投标人公章作为佐证，否则不计分。签订合同后原件核查）。

注明：投标人如提供有以上佐证材料，请在“投标产品技术资料表”相应内容中，标上佐证材料页码，并在佐证材料上标上优于（正偏离）地方，供评委评审。

3.实施方案分（满分12分）

一档（3分）：实施方案详细，有进度安排、技术培训、安装、调试、验收方法、保障措施内容。

二档（6分）：实施方案详细，技术路线合理，项目实施进度安排合理，且相关保障措施详细，对各项关键工作安排合理，对本项目的进度安排、技术培训、安装、调试、验收方法、保障措施详细，人员分工与职责明确，具有可行性。

三档（9分）：实施方案详细，技术路线合理，项目实施进度安排合理，且相关保障措施详细到位，对各项关键工作安排合理，对本项目的进度安排、技术培训、安装、调试、验收方法、保障措施详细完整，人员有分工与职责明确到位，可行性较高，对项目有保障。

四档（12分）：实施方案详细，技术路线合理清晰，项目实施进度安排合理，且相关保障措施详细到位，对各项关键工作安排合理、人员充足，对本项目的进度安排、技术培训、安装、调试、验收方法、保障措施有针对性、详细完整有效，人员有分工与职责明确到位，切实可行，可行操作性大，对项目保障力度大。

以上各档次不重复计分，由评委根据各投标人的实施方案内容，在相应档次打分。不满足进档要求的，不予进档，得0分。

4.售后服务分（满分10分）

一档（3分）：售后服务内容详细，培训计划、整体维护解决方案和运行维护应急预案有描述。

二档（5分）：售后服务内容表述详细，培训计划详细，提供整体维护解决方案和运行维护应急预案的方法以及实现方式描述详细，服务承诺和保障措施考虑周全、具有可行性。

三档（8分）：售后服务内容表述详细清晰，培训计划详细、合理，提供整体维护解决方案和运行维护应急预案的方法以及实现方式详细、合理，服务承诺和保障措施考虑周全、可行性高，对项目有保障。

四档（10分）：售后服务内容表述详细清晰完整，培训计划详细、合理、有效，提供整体维护解决方案和运行维护应急预案的方法以及实现方式详细具体、严谨合理，服务承诺和保障措施考虑周全详细、可行操作性高，对项目保障力度大。

以上各档次不重复计分，由评委根据各投标人的售后服务内容，在相应档次打分。不满足进档要求的，不予进档，得0分。

5.商务政策分（满分12分）

（1）投标人或者投标产品厂商获得国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级证书（一级）的得2分，满分2分（提供相关证明复印件并加盖投标人公章，否则不计分。原件备查）。

（2）投标人在南宁市有售后服务点或承诺中标后成立售后服务点的得2分，满分2分（提供服务点证明材料并加盖投标人公章或承诺书原件，否则不计分。原件备查）。

（3）投标人具有高新技术企业证书的得3分，满分3分（提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。原件备查）。

（4）投标人自2018年1月1日以来承接过类似项目业绩的，每提供一份业绩的得1分，满分4分（提供中标（成交）通知书或合同复印件并加盖投标人公章，否则不计分。原件备查）。

（5）投标人所投的产品列入财政部、国家发展和改革委员会制定和公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内（非★政府强制采购产品）的，每1个产品得0.5分，满分1分（提供所投产品的有效期内认证证书复印件，否则不计分。原件备查）。

（6）投标人在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门书面认定材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分。

（三）总得分=1+2+3+4+5

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。除非有法定事由，如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。该等情况下，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

四、特别说明

评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 第四章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：南宁市第四职业技术学校 地址：竹溪路28号 联系人：谢远均 电话：0771-2387159 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：广西科联招标中心有限公司 地址：广西南宁市大学东路170号 联系人：胡政 电话：0771-2273830 传真：0771-2273500 开户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：中国工商银行南宁市甘蔗站支行 银行帐号：2102111229300032105 |
| 1.3 | 项目名称 | 南宁市第四职业技术学校邕宁校区幼儿园视频监控项目 |
| 1.4 | 项目编号 | NNZC2021-G1-990857-KLZB |
| 1.5 | 采购预算 | 80.00万元。货物分项最高限价详见招标文件《货物需求一览表》 |
| 1.7 | 招标文件的获取 | 时间：2021年8月27日至2021年9月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）。 地点（网址）：南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）对应的招标公告页面免费下载 方式：本项目不发放纸质文件，潜在投标人可自行在南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）对应的招标公告页面免费下载获取招标文件。 售价（元）：0.00元 |
| 1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 3.2 | 申请人的资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 4.1 | 招标文件质疑提交的截止时间 | 投标人收到招标文件之日起7个工作日内 |
|  | 质疑提交地点、电话 | 广西科联招标中心有限公司307室（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内），质疑咨询电话：彭工，0771-3486228 |
| 4.2 | 投诉受理 | 南宁市财政局政府采购监督管理科 投诉受理电话：0771-2189091 地址：南宁市东葛路129号南宁市财政局7楼 |
| 7.1 | 投标人提交质疑的截止时间 | 投标人收到招标文件之日起7个工作日内 |
| 8.8 | 投标文件份数 | 投标人可将报价文件、资格文件和商务技术文件合并装订成册，中间可用单独的页面隔开。正本1份，副本4份 |
| 8.10 | 投标文件电子版 | 1.递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 2.投标文件签字盖章扫描PDF版和可编辑的word版各一份电子版，3.用信封封装，信封封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称。可一并装入投标文件袋中。 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 1.本项目代理服务费服务类型：货物招标 2.代理服务费收费标准：12000.00元。 3.签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费，代理服务费请转入以下账户： 开户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：中国工商银行南宁市甘蔗站支行 银行账号：2102111229300032105 4.广西科联招标中心有限公司财务电话：0771-2203986 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60天 |
| 13.1 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 15.1 | 投标截止时间 （开标时间） | 2021年9月24日上午9时30分 |
| 15.2 | 递交投标文件地点 | 1.提交投标文件方式： 根据南宁市机关事务管理局《关于恢复非全流程电子招标采购项目现场递交投标（响应）文件模式的通知》（南机事函〔2021〕71号）规定，供应商可自行选择到现场递交投标文件或通过邮寄送达投标文件，具体要求如下： - （1）采用现场递交方式送达投标文件： 1）投标文件现场递交地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏场地安排），逾期送达或未按要求密封的投标文件将予以拒收。 2）投标文件现场递交接收时间：开标当天上午09时00分至提交投标文件截止时间前。 3）如因投标人未遵守南宁市公共资源交易中心疫情防控要求而导致逾期递交或无法递交所产生的后果由供应商自行负责。供应商应自行评估风险，采购人及代理机构不承担由此带来的任何责任。 - （2）采用邮寄方式送达投标文件： 1）投标文件必须在提交投标文件截止时间1个半小时前送达到广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路170号广西科联招标中心有限公司一楼大厅前台李艳、胡政收（为确保投标文件顺利送达南宁市公共资源交易中心，供应商应充分考虑投标文件接收后在提交投标文件截止时间前能顺利送达南宁市公共资源交易中心的时间）。招标采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投标人投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件不予接收，后果由投标人自行承担。投标人可于本项目投标截止时间前自行送达南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏场地安排）。 2）接收邮寄快递包裹的时间为工作日上午8：00～12：00，下午15：00～18:00，投标人应对自己的投标文件的快递包封和密封性负责，如送达的快递包裹出现破损导致投标文件密封性包封破损的，后果由投标人自行承担。 3）投标人应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件。 4）投标人在按照招标文件的要求密封好投标文件后，使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的投标文件，并在邮寄袋（或箱）面上粘牢注明项目名称、项目编号等内容的纸质表格（表格格式详见招标文件的附件: 邮件外包粘贴表格（格式），工作人员将依据此信息将邮寄袋（或箱）提交该项目的开标评标环节。如采购代理机构收到的邮寄包裹未按上述要求进行标识，造成无法将投标文件提交至该项目开标评标环节的，由此产生的后果由投标人自行承担。 5）投标文件邮寄地址和收件人：广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路170号广西科联招标中心有限公司一楼大厅前台，收件人：李艳、胡政，联系电话：0771-2273368。 2.投标人可自行决定是否安排授权代表(限1人)现场参加项目的开标活动，并对投标文件作出澄清、说明或补正（如评标评审过程中需要）。 |
| 15.3 | 递交投标样品 截止时间 | 无 |
| 15.4 | 递交投标样品地点 | 无 |
| 16.1 | 开标地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（具体详见9楼电子显示屏场地安排），投标人可自行决定是否安排授权代表(限1人)现场参加项目的开标活动，并对投标文件作出澄清、说明或补正（如评标评审过程中需要）。 |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 23.1 | 中标通知书的发放 | 采购代理机构在采购人确认中标结果后按相关规定在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，公示期为一个日历日，采购代理机构发布中标公告的同时向中标供应商发出中标通知书。 |
| 26.1 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 26.2 | 质量保证金 | 本项目不收取质量保证金。 |
| 28.1 | 需要补充的其他内容 | 投标人递交投标文件时，请同时单独递交投标人信息表及投标文件签收回执表（按第五章“投标文件格式”提供的“投标人信息表”“投标文件签收回执表”的要求填写），投标人信息表和密封好的投标文件装在邮件包装中。 |
|  |  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者其委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.本招标文件中描述投标人的“签章”是指投标人的法定代表人或者其委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字或盖上名字签字章的行为，其他形式均不能代替。 5.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

- 一    总  则

1. 项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金。

1.7  招标文件的获取：见投标人须知前附表。

1.8  预留采购份额：本项目非专门面向小、微企业采购。

2. 政府采购信息发布媒体

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/ (广西壮族自治区政府采购网)、https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/（南宁市公共资源交易中心网）。

3. 投标人资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.3本项目的特定资格要求：无。

3.4 在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6 投标人须知前附表如规定接受联合体投标的，则两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标供应商的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构；联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标，否则与之相关的投标文件作废；联合体的业绩和信誉按联合体投标协议书中的分工对应相应的业绩和信誉计算。联合体各方均没有在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，同时均是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

4. 质疑

4.1  供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。供应商认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑；质疑提交截止时间后，采购代理机构不再受理对公开招标文件的质疑。投标人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。质疑书的提交地点和质疑受理电话见投标人须知前附表。

4.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3  供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效且清晰）。

质疑书应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

4.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.2项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以公告的形式告知质疑供应商及其他有关供应商。

5.  投诉

5.1  供应商认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二    公开招标文件

6. 公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  公告

第二章  货物需求一览表

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2 根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告文件为准。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 提交投标文件截止时间前，采购代理机构可以对已发出的投标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在提交投标文件截止时间至少15日前，以发布公告的形式通知所有招标文件收受人；同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，一经发布，视作已发放给所有潜在投标人，所有潜在供应商应密切关注政府采购信息发布媒体，因未能及时获知，由此产生的如后果均应自行承担。不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间前，以发布公告的形式通知所有招标文件收受人。同时，采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，一经发布，视作已发放给所有潜在投标人，所有潜在供应商应密切关注政府采购信息发布媒体，因未能及时获知，由此产生的如后果均应自行承担。

- 三    投标文件

8. 投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件货物需求一览表中标注▲号的内容为实质性要求和条件。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7 投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8 投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。投标人应准备报价文件正本、资格文件正本、商务技术文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

8.9 投标文件封面并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

8.10投标文件电子版要求详见投标人须知前附表。投标人提供的投标文件、PDF版、word版不一致时，以投标人提供的纸质投标文件为准。

9. 投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件和商务技术文件三部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件组成要求，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写；

（3）投标人针对报价的说明（格式自拟）；

（4）中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写；

（5）残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写；

（6）监狱企业证明文件：投标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

其中，报价文件的第（1）、（2）项必须提交，第（3）、（4）、（5）、（6）项如有请提交。

10.1.2  资格文件组成要求，包括：

（1）有效的三证合一的营业执照副本或事业单位法人证书、社会团体等法人证复印件（要求证件有效并清晰）；

（2）资格声明函: 按第五章“投标文件格式”提供的“资格声明函（格式）”的要求填写；

（3）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证书、社会团体等中的法定代表人相符；

（4）投标人投标截止时间前半年内任意一个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证或相关证明、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供依法纳税或依法免税证明（复印件，格式自拟，原件备查）；

（5）投标人投标截止时间前半年内任意一个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供依法缴纳或依法免缴社保费证明（复印件，格式自拟，原件备查）；

（6）投标人近期财务状况报告（上一年度经第三方审计的财务报告；或截标时间前半年内能反映财务状况的财务报表；或截标时间前半年内投标人根据实际情况自拟的任意一个月财务情况说明）；

（7）投标人参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）。

其中，资格文件中的第（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）项必须提交；由采购人依法对投标人的资格进行审查。

10.1.3  商务技术文件组成要求，包括：

（1）投标产品技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标产品技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（3）售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（4）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（5）委托代理人身份证明复印件和社保缴费凭证复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；社保缴费凭证应清晰反映人员身份和缴费的信息；

（6）节能产品、环境标志产品认证证书；

（7）投标人认为需要提供的有关资料，招标文件要求提供的其它资料和需要说明的问题。

其中，商务技术文件中的第（1）、（2）、（3）项必须提交；第（4）、（5）项在委托代理时必须提交；第二章“货物需求一览表”中所采购货物为节能产品、环境标志产品依据品目清单和认证证书实施政府强制采购产品的第（6）项必须提交；第（7）项如有请提交。

10.2  投标人请编制目录，可按上述顺序将报价文件、资格文件和商务技术文件合并装订成册。

11. 投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人可就第二章“货物需求一览表”中的某单个分标内容报出完整且唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3  投标报价为采购人指定地点的现场服务价，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12. 投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在超过原有效期后失效。

13. 投标保证金

13.1  本项目不收取投标保证金。

13.2  投标人有下列情形之一的，采购代理机构或采购人将上报南宁市政府采购监督管理部门：

（1）在开标后要求撤回投标的；

（2）中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构按规定的时间、地点签订合同的；

（3）中标后与采购人签订对招标文件和投标文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人或采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的。

- 四    投标

14. 投标文件的密封、截止时间、地点、样品及签收回执

14.1  投标人应将投标文件正、副本进行密封包装（也可并装入同一个投标文件袋（纸箱）进行密封包装）递交。可在包装面上注明投标项目名称、项目编号、分标（如有）、投标人名称、日期等。

14.2  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

14.3  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

14.4  投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

14.5  投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

- 五    开标、资格审查与评标

15. 开标

15.1  采购代理机构将在本章第14.2项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人如安排授权代表(限1人)现场参加项目的开标活动的，应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

15.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始，介绍开标现场相关人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）参加项目的开标活动的投标人代表按本章第14.1项的规定检查其投标文件的密封情况，并签字确认；

（4）当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标号、投标文件完整性、投标报价、交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录。投标人不足3家的，不得开标；

（5）参加项目的开标活动的投标人代表及相关人员在开标记录上签字确认，投标人代表对开标过程和开标记录有疑异，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

（6）投标人未参加开标的，视同认可开标结果；

（7）开标结束。

16. 资格审查

16.1  采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

17. 评标

17.1  评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和政府采购评审专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1  宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

（1）投标文件初审。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

1）为便于采购代理机构或评标委员会在项目评标期间与投标人取得联系，做好评标过程中投标人对投标文件的澄清、说明或者纠正等工作，投标人务必做到：“第五章 投标文件格式”中“投标函”落款处的“联系电话、电子邮箱”务必填写法定代表人或委托代理人的电话联系方式、电子邮箱。

2）开标当天投标人务必保持电话畅通。如果评标过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者纠正的，评标委员会会通知投标人在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交（投标人安排授权代表现场参加项目开标活动的，可现场提交）。投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须由法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖投标人的公章确认。

3）如投标人未按上述要求提供联系方式，致使采购代理机构或评标委员会在项目评标期间无法与投标人取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求在规定的时间内提交澄清、说明或者补正的，后果由投标人自行承担。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）报价评审。评标委员会对投标人的报价文件进行评审。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（5）编写评标报告，并确定中标候选供应商名单。

17.4.4  整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

17.5 评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18. 投标文件的修正

18.1  如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标函内容与投标报价表中明细表内容不一致的，以投标函为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

18.2  同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正原则修正后的投标报价经投标人书面确认后对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

19. 拒绝接收

19.1  投标人未在本章第14.2项规定的时间之前将投标文件送达至本章第14.3项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

19.2  投标人未在本章第14.4项规定的时间之前将投标样品送达至本章第14.5项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

19.3  投标人未按本章第14.1项密封要求，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件或作无效投标文件处理。

20. 投标无效的情形

20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

（2）投标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算价（采购预算价包括采购最高限价和分项最高限价）的；

（5）投标文件不符合本章第14.1项密封规定的；

（6）投标人出现本章第17.4.3（4）项或18.2项或20.2项或20.3项项所述情形的；

（7）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（8）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（9）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（10）投标文件含有违反国家法律、法规的内容；

20.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

20.3关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为投标无效：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

21.  废标

21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合资格条件的供应商和对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（供应商家数计算规则：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

在单一品目的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。）

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算价（预算价包括采购最高限价和分项最高限价），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。所有潜在供应商应密切关注政府采购信息发布媒体，因未能及时获知，由此产生的如后果均应自行承担。

- 六    合同授予

22. 中标供应商的确定

22.1 评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

23. 中标通知书

23.1  评标结束、采购人确认中标结果之日起2个工作日内，中标结果由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公示，公示期为一个日历日，招标文件随中标结果同时公告。采购代理机构发布中标公告的同时向中标供应商发出中标通知书。在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，如中标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则将被取消中标资格。对未通过资格审查的投标人，采购代理机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标人可主动联系采购代理机构索取相关内容。

23.2  中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24. 投标文件及投标样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务退回投标文件。

24.2  中标供应商的投标样品由采购人保管，做为验收的依据，验收后由采购人退回。未中标供应商的投标样品由供应商在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25. 签订合同

25.1  政府采购合同签订应遵照南宁市政府采购的有关要求。

25.2  采购人和中标供应商应当在第二章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据南宁市政府采购相关要求按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.3  政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同盖骑缝章。本项目合同签订不接受合同专用章。

25.4  政府采购合同自签订之日起2个工作日内，由中标人送合同副本至采购代理机构备案。

25.5  中标通知书发出后，中标供应商有本章第13.2项第（2）至（4）项情形之一的，中标无效，采购人可追究中标供应商承担相应的法律责任。如采购人无正当理由拒签合同，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

25.6  采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目招标文件要求的资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.7  中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同（或重新招标），以此类推。

26. 履约保证金及质量保证金

26.1履约保证金详见投标人须知前附表。

26.2质量保证金详见投标人须知前附表。

- 七    其他事项

27. 解释权

27.1  本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制。

28. 需要补充的其他内容

28.1  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第五章  投标文件格式

投标函（格式）

致：                   （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

合并装订成册的报价文件、商务技术文件和资格文件正本一份，副本        份（包含按投标人须知第10.1项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币             （           元)的投标总报价，交货时间（无分标时填写）：            ，提供本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币             (         元)，交货时间：          ；

分标报价为（大写）人民币             (         元)，交货时间：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第14.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在承诺期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件（包括更正内容），我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方承诺满足公开招标采购文件第六章《南宁市政府采购合同》中的条款，承担完成合同的责任和义务。

9、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

11、我方完全同意本投标文件中“报价表”和中标后签订的采购合同及中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明(如有)可用于公示，其中所有内容不涉及投标人商业秘密。

12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                           （盖单位公章）

统一社会信用代码：

投标人地址：                        ，邮编：

联系电话：(座机)           （手机）           ，电子邮箱：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

法定代表人姓名：

法定代表人身份证号码：

授权委托代理人姓名：

授权委托代理人身份证号码：

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年    月    日

投标报价表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 单位 | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元) ② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （¥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为¥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，除“备注”外不得留空, 否则按投标无效处理。

投标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务条款要求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果投标文件需求小于或大于招标文件某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数或商务响应的实际数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

售后服务承诺书（格式）

(自行填写)

分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）        的（项目名称）       采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称）         ，属于（采购文件中明确的所属行业）       行业；制造商为（企业名称）       ，从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）         ，属于（采购文件中明确的所属行业）       行业；制造商为（企业名称）       ，从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：请按国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》及自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位提供的服务），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

说明：

1、投标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

资格声明函（格式）

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_     (项目名称)     __（项目编号：            ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）和“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）查询投标人相关主体的信用记录。自行查询时间为本项目投标截止时间前10日内任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：    年    月    日

法定代表人授权委托书（格式）

致：                       （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：                        。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

备注：

附：法定代表人身份证复印件

邮件包裹外包粘贴表格（格式）

投标文件

项目名称：

项目编号：

分标（如有）：

项目投标截止日期：    年    月    日   时    分

投标人有效的联系电子邮箱：

邮寄地址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学东路170号广西科联招标中心有限公司一楼大厅前台

邮寄收件人：李艳、胡政，联系电话：0771-2273368

投标人信息表（格式）

项目名称：      　　                              项目编号：

投标人信息：

投  标  人  全  称：                                     （盖单位公章）

投标人全称（拼音）：

投标人统一社会信用代码：

投标人联系电话：

投标人地址：

法 定  代  表 人 姓 名：

法定代表人姓名（拼音）：

法定代表人身份证号码：

授 权 委 托 代 理 人 姓 名：

授权委托代理人姓名（拼音）：

授权委托代理人身份证号码：

授权委托代理人联系电话：

投标人开票资料：

开票信息：             （填“专票”或“普票”）

投标人名称：                   纳税人识别号：

开户行及帐号：                 地址、电话：

投标文件签收回执（格式）

投标文件签收回执

| 项目名称 | 投标人自行填写 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 投标人自行填写 |  | 分标 |  | （有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |
| 投标人名称 | 投标人自行填写 |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件 递交人姓名 | 签字 | 身份证号码 |  | 投标人自行填写 |  | 联系电话 | 投标人自行填写 |
| 采购代理机构 名称 | 广西科联招标中心有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件递交时间（年月日时分） | 年 月 日 时 分 | 投标文件 密封情况 |  |  |  | 采购代理机构 签收人 |  |

注：投标人信息及投标文件签收回执除“采购代理机构签收人”外，其余由投标人填写。

———————————————————————————-——————————

投标文件签收回执

| 项目名称 | 投标人自行填写 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 投标人自行填写 |  | 分标 |  | （有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |
| 投标人名称 | 投标人自行填写 |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件 递交人姓名 | 签字 | 身份证号码 |  | 投标人自行填写 |  | 联系电话 | 投标人自行填写 |
| 采购代理机构 名称 | 广西科联招标中心有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件递交时间（年月日时分） | 年 月 日 时 分 | 投标文件 密封情况 |  |  |  | 采购代理机构 签收人 |  |

注：投标人信息及投标文件签收回执除“采购代理机构签收人”外，其余由投标人填写。

第六章  合同条款及格式

南宁市政府采购

（项目名称）         合同

项目编号：

采购计划文号：

分标号：

采购人：

中标供应商：

目  录

一、南宁市政府采购合同书

二、合同附件

- 中标通知书

- 招标文件货物需求一览表

- 招标文件的更改通知（如有）

- 投标函

- 投标报价表

- 投标产品技术资料表

- 商务条款偏离表

- 售后服务承诺书

- 中标供应商澄清函（如有）

- 其他与本合同相关的资料（如有）

南宁市政府采购合同书

合同编号：

采购计划文号：

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据    年    月    日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 货物名称：详见合同附件中投标报价表。

1.2 数量（单位）：详见合同附件中投标报价表。

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中投标产品技术资料表（投标产品技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）。

1.4 技术参数：详见合同附件中投标产品技术资料表。

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币　　　　　　   元（　　　　　　元）。（详见投标报价表）

3.  交货要求

3.1 交货时间：详见合同附件中商务条款表。

3.2 交货地点：详见合同附件中商务条款表。

（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）

3.3 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

4.1本项目不收取履约保证金。

5.  售后服务

5.1 质量保证期    年（自交货验收合格之日起计）。

5.2本项目不收取质量保证金。

5.3 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方通知后应在投标文件承诺的时间内到达甲方指定现场及时处理。

5.4 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.5 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.6 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.7 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.8其他售后服务要求：按投标文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：本项目无预付款，项目验收合格后10个工作日内采购人向中标供应商一次性支付合同总金额，中标供应商在收到货款后5个工作日内开具合法发票给采购人。

6.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向采购人或南宁市财政局提交完整且合格的支付申请材料；采购人或南宁市财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

6.3 当采购数量与实际需求数量不一致时，甲方可以在报经南宁市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际数量提供服务，合同的最终结算金额按实际数量乘以成交单价进行计算。

6.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

8.2 乙方应在招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）招标文件货物需求一览表；

（3）投标报价表；

（4）投标产品技术资料表、商务条款偏离表；

（5）其他与本合同相关的资料。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5本合同一式五份，具有同等法律效力，甲方执二份，乙方执一份；代理机构二份。二份由乙方自合同签订之日起二个工作日内送代理机构备案。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：    年    月    日

第七章  其他文件、文书格式

- 质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

- 质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 投诉书范本

- 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

- 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

- 三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

- 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

- 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

- 投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。