广西科联招标中心有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：广西壮族自治区纪检监察外网建设项目

项目编号：GXZC2022-G1-000127-KLZB

采购人：中国共产党广西壮族自治区纪律检查委员会

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2022年2月14日

目     录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	62

第一节 投标人须知前附表	62

第二节 投标人须知正文	68

一、总  则	68

二、招标文件	70

三、投标文件的编制	71

四、开    标	74

五、资格审查	75

六、评   标	75

七、中标和合同	76

九、其他事项	82

第四章  评标方法及评分标准	85

第一节 评标方法	85

第二节 评标程序	85

第三节 评分标准	88

第四节 中标候选人推荐原则	91

第五节 评标报告	91

第五章 拟签订的合同文本	92

第六章 投标文件格式	98

第一节 投标文件外层包装封面格式	99

第二节 资格证明文件格式	100

第三节 商务文件格式	107

第四节 技术文件格式	117

第五节 报价文件格式	122

第六节 其他文书、文件格式	127

第七章 质疑、投诉证明材料格式	128

第一节 质疑函（格式）	129

第二节 投诉书（格式）	132

第一章  招标公告

广西科联招标中心有限公司关于广西壮族自治区纪检监察外网建设项目（GXZC2022-G1-000127-KLZB）的公开招标公告

项目概况

广西壮族自治区纪检监察外网建设项目  招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年3月7日 09:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2022-G1-000127-KLZB（采购计划编号：广西政采[2022]214号）

项目名称：广西壮族自治区纪检监察外网建设项目

预算金额（元）：11054596.15

采购需求：

分标名称：广西壮族自治区纪检监察外网建设项目

数量：1

预算金额（元）：11054596.15

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见附件：采购需求；

最高限价：11054596.15元

合同履约期限：签订合同后90个工作日内完成项目部署至满足试运行条件并交付使用。

本分标（否）接受联合体投标

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目非专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年2月14日至2022年2月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“政采云”平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年3月7日 09:00:00（北京时间）

投标地点：“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）（本项目为全流程电子化采购项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2022年3月7日 09:00:00（北京时间）

开标地点：“政采云”平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/ (广西壮族自治区政府采购网)。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

4.附件：采购需求[请于http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/ (广西壮族自治区政府采购网)上进行查阅]

5.投标保证金：¥100000.00；

投标保证金的缴纳方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（本项目投标保证金缴纳账号采用对公银行账号：7719011969103333000002970；开户名称：广西科联招标中心有限公司，开户银行：招商银行南宁市双拥路支行），采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件给采购代理机构。否则视为无效投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：中国共产党广西壮族自治区纪律检查委员会

地址：南宁市锦春路3号

项目联系人：蒋女士

联系电话：0771-5568895

2.采购代理机构信息

名称：广西科联招标中心有限公司

地址：南宁市大学东路170号

联系电话：0771-2203982

3.项目联系方式

项目联系人：韦毅锋

电话：0771-2203982

广西科联招标中心有限公司

2022年2月14日

- 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.采购内容所属行业：一、纪检监察外网区的2.17、2.18、2.22、3.2、3.3、3.4、3.5、4.5、4.6项；二、电子政务外网区的3.4、3.5项；三、机房工程的8.1、9.1项；为软件和信息技术服务业。其余项为工业。

货物需求一览表

一、技术需求

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 纪检监察外网区 |  |  |  |  |
| 1 | 网络设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 核心交换机 | 1.采用无阻塞CLOS架构，交换容量≥300Tbps，包转发率≥11500Mpps； 2.交换网板槽位≥2；电源槽位≥3；整机业务板槽位数≥6； 3.主机高度≤10U，防雷6KV； 4.配置双引擎、双电源、配置业务板卡16个千兆光口+8个万兆光口2块、24个千兆光口+12个千兆电口+4个万兆光口≥2块，光口支持故障隔离； ▲5.提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 2 | 台 |  |
| 1.2 | 数据交换机 | 1.交换容量≥7.8Tbps，包转发率≥600Mpps； 2.整机配置≥8个万兆SFP+，24个千兆电接口,双交流电源； 3.提供1个USB端口、2个扩展槽位； 4.主机高度≤1U； ▲5.提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 16 | 台 |  |
| 1.3 | 接入交换机 | 1. 整机交换容量≥4Tbps，包转发率≥168Mpps； 2. 整机提供24个千兆电口，4个万兆/千兆SFP,双交流电源； 3.配置标准USB接口，支持U盘快速开局； 4.主机高度≤1U； ▲5.提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 6 | 台 |  |
| 1.4 | 万兆光模块 | - 万兆单模模块，万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 - 2、配套32根15m万兆光纤跳线。 | 64 | 块 |  |
| 2 | 安全设备 |  |  |  |  |
| 2.1 | VPN网关管理中心 | - 机架式2U设备，≥4个千兆网口； - 2、系统支持最大设备并发数量：≥200台； - 3、系统可管理密码设备数量：≥1,000台； - 4、设备配置信息分发时间：≤5秒； - 5、采用国密算法。 ▲6、提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 1 | 套 |  |
| 2.2 | IPSec VPN | 性能参数：最大理论加密流量（Mbps）：≥1260，最大理论并发用户数：≥20000，IPSec加密最大流量（Mbps）：≥950，设备整机理论最大吞吐量：≥5Gbps，设备整机理论最大并发会话数：≥450w。 硬件参数：规格：2U，内存大小：≥16G，硬盘容量：≥64GB SSD，电源：冗余电源，接口：≥6个千兆电口+≥4个千兆光口SFP+≥2个万兆光口SFP+。 功能参数： 1.产品应提供环境检测、自动修复工具，支持对Windows的环境兼容性一键检测能力，以及对检测结果进行一键修复的能力，避免由于用户操作系统环境存在问题影响SSL VPN的使用，减轻运维工作； 2.产品应提供HTTPS驱动病毒查杀工具，支持对Windows环境下的针对HTTPS拦截监听的驱动病毒进行扫描查杀，避免因为HTTPS驱动病毒导致无法正常接入和使用SSL VPN； 3.针对B/S资源支持Web Cache技术，动态缓存页面元素，提高Web页面响应速度。支持流缓存技术，实现网关与网关、网关与移动客户端之间进行多磁盘、双向、基于分片数据包的字节流缓存加速，削减冗余数据，降低带宽压力的同时提高访问速度； 4.支持HTP快速传输协议，大幅优化无线环境（CDMA、GPRS、WIFI、3G）、高丢包、高延迟等恶劣网络环境下传输速度及效率； 5.支持断线自动重连技术，防止用户误操作关闭浏览器导致VPN隧道断开；防止用户在无线网络环境下网络正常切换时VPN隧道断开； 6.需为专业VPN设备，采用标准SSL、TLS 协议，同时支持IPSec VPN、SSLVPN两种VPN，非插卡或防火墙带VPN模块设备，同时支持软件化交付VPN系列商密型号产品集SSL/IPSec于一身，采用国家密码管理局颁布的SM1、SM2、SM3、SM4密码算法及其协议，支持多种身份认证方式、细粒度访问权限控制等主要功能，保证远程系统接入的用户身份安全、终端/数据安全、传输安全、应用权限安全和审计安全，符合国家商用密码标准，具有快速、易用、全面等优势特点。 ▲7.要求与中央纪委国家监委使用的VPN设备深信服SJJ-1517-A120同品牌或完全兼容适配。 ▲8.提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 1 | 台 |  |
| 2.3 | IPSEC VPN | - 网口:1个独立管理口，1个独立心跳口，≥8个千兆电口，≥4个千兆光口; - 2、内存:≥8G; - 3、存储:≥32GB固态硬盘； - 4、加密卡:硬件加密卡; - 5、电源:AC冗余电源； - 6、加密速率:≥1.8Gbps； - 8、最大隧道数:≥40000条； - 9、最大规则数:≥40000条； ▲10、提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 1 | 台 |  |
| 2.4 | SSL VPN | - 网口:1个独立管理口，1个独立心跳口，≥4个千兆电口; - 2、内存:≥4G; - 3、存储:≥32GB固态硬盘； - 4、加密卡:硬件加密卡; - 5、机箱:1U；电源:AC冗余电源； - 6、加密速率:≥700Mbps； - 7、最大隧道数:≥10000条； - 8、最大规则数:≥10000条； - 9、提供新增不少于5000个SSL用户账号服务； - ▲10、提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 2 | 台 |  |
| 2.5 | 万兆防火墙 | - 硬件参数 1、CPU：（飞腾1.5GHz，16核）； - 2、操作系统：国产操作系统； 3、内存：≥32GB； 4、硬盘：≥1TB+8GB； 5、≥8个千兆电口、≥8个千兆光口、≥4个万兆光口； 6、整机网络层吞吐量(双向)IPv4：≥41000Mbps，IPv6：≥39000Mbps； 7、整机应用层吞吐量(单向)，IPv4：≥15000Mbps，IPv6：≥15000Mbps； 8、整机TCP新建，IPv4：≥46万/秒，IPv6：≥32万/秒； 9、整机TCP并发，IPv4：≥1200万，IPv6：≥1200万 二、基本功能要求 10、支持透明传输、路由转发模式部署，支持路由设置、高可用性等组网与部署能力； 11、提供包过滤、地址转换、状态检测、动态开放端口、带宽管理、连接数控制等网络层访问控制功能； 12、提供应用类型控制、应用关键内容控制等应用层控制功能； 13、提供拒绝服务攻击防护、恶意代码防护、应用攻击防护等功能。 ▲14、进入信创相关名录（验收时采购人按名录进行验收），提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 2 | 台 | 与2.6万兆防火墙异构 |
| 2.6 | 万兆防火墙 | - 硬件参数 1、CPU：（飞腾1.5GHz，16核）； - 2、操作系统：国产操作系统； - 3、内存：≥32GB； - 4、硬盘：≥1TB+8GB； - 5、≥8个千兆电口、≥8个千兆光口、≥4个万兆光口； - 6、整机网络层吞吐量(双向)IPv4：≥41000Mbps，IPv6：≥39000Mbps； - 7、整机应用层吞吐量(单向)，IPv4：≥15000Mbps，IPv6：≥15000Mbps； - 8、整机TCP新建，IPv4：≥46万/秒，IPv6：≥32万/秒； - 9、整机TCP并发，IPv4：≥1200万，IPv6：≥1200万 二、基本功能要求 10、支持透明传输、路由转发模式部署，支持路由设置、高可用性等组网与部署能力； 11、提供包过滤、地址转换、状态检测、动态开放端口、带宽管理、连接数控制等网络层访问控制功能； 12、提供应用类型控制、应用关键内容控制等应用层控制功能； 13、提供拒绝服务攻击防护、恶意代码防护、应用攻击防护等功能。 ▲14、进入信创相关名录（验收时采购人按名录进行验收），提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 2 | 台 | 与2.5万兆防火墙异构 |
| 2.7 | 千兆防火墙 | - 硬件参数 1、CPU：（不低于飞腾1.5GHz，4核配置）； - 2、操作系统：国产操作系统； - 3、内存：≥16GB； - 4、硬盘：≥1TB+8GB； - 5、≥6个电口、≥10个光口； - 6、整机网络层吞吐量(双向)IPv4：≥15000Mbps，IPv6：≥15000Mbps； - 7、整机应用层吞吐量(单向)，IPv4：≥8000Mbps，IPv6：≥8200Mbps； - 8、整机TCP新建，IPv4：≥14.7万/秒，IPv6：≥14.1万/秒； - 9、整机TCP并发，IPv4：≥1200万，IPv6：≥1200万 二、基本功能要求 10、支持透明传输、路由转发模式部署，支持路由设置、高可用性等组网与部署能力； 11、提供包过滤、地址转换、状态检测、动态开放端口、带宽管理、连接数控制等网络层访问控制功能； - 12、提供应用类型控制、应用关键内容控制等应用层控制功能； 13、提供拒绝服务攻击防护、恶意代码防护、应用攻击防护等功能。 ▲14、进入信创相关名录（验收时采购人按名录进行验收），提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 6 | 台 | 与2.5万兆防火墙异构 |
| 2.8 | 安全准入网关 | 1、内存≥8G，硬盘≥32G，≥6个电口，≥4个光口，冗余电源，最大并发连接数≥50000个，最大加密流量≥250Mbps； 2、支持商密算法SM1/2/3/4，基于国产芯片 ▲3、提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 1 | 台 |  |
| 2.9 | 入侵检测系统 | 一、硬件参数 1、CPU：不低于1.5GHz，4核配置； 2、操作系统：国产操作系统； 3、内存：≥16GB； 4、硬盘：≥1TB; 5、≥2个电口、≥4个光口; 6、满检速率：≥3500Mbps; 7、TCP最大并发连接数：≥300万; 二、基本功能 8、支持旁路部署方式，提供数据收集、协议分析、入侵逃避发现、流量监测能力； 9、提供入侵响应、入侵事件审计、事件分级、硬件失效处理等功能。 ▲10、进入信创相关名录（验收时采购人按名录进行验收），提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 1 | 台 | 与2.10万兆入侵防御系统异构 |
| 2.10 | 万兆入侵防御系统 | 一、硬件参数 1、CPU:（飞腾1.5GHz,16核）； 2、操作系统：国产操作系统； 3、内存：≥32GB； 4、硬盘：≥1TB+8GB； 5、≥6个千兆电口、≥4个千兆光口、≥4个万兆光口； 6、满检速率：≥39000Mbps; 7、TCP最大并发连接数：≥1000万; 二、基本功能 8、支持串接透明部署方式，提供数据收集、协议分析、入侵逃避发现、流量监测能力； 9、提供入侵响应、入侵事件审计、事件分级、硬件失效处理等功能。 ▲10、进入信创相关名录（验收时采购人按名录进行验收），提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 2 | 台 | 与2.9入侵检测系统异构 |
| 2.11 | 万兆WEB防火墙 | 一、硬件参数 1、CPU:（飞腾1.5GHz,16核）； 2、操作系统：国产操作系统； 3、内存：≥32GB； 4、硬盘：≥1TB+8GB； 5、≥9个千兆电口、≥4个千兆光口、≥2个万兆光口； 6、HTTP应用层吞吐量(一对接口)：≥9000Mbps； 7、HTTP最大请示速率：≥3.5万/秒； 8、HTTP最大并发连接数：≥140万； 二、基本功能 9、产品支持透明桥接或者反向代理的部署模式，通过配置WEB安全防护策略，实现基于HTTPS/HTTP协议的过滤功能、WEB应用防护功能、WEB攻击防护功能、逃避检测防护功能、自定义错误页面，并支持规划库管理、报警、白名单、统计和双机热备等功能。 ▲10、进入信创相关名录（验收时采购人按名录进行验收），提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 2 | 台 | 与2.6万兆防火墙异构 |
| 2.12 | 网络审计系统 | 一、硬件参数 1、CPU:不低于1.5GHz，4核配置； 2、操作系统：国产操作系统； 3、内存：≥16GB； 4、硬盘：≥1TB； 5、网卡：≥4个电口、≥4个光口； 6、抓包速率：≥900Mbps； 7、记录事件能力：≥6000条/秒； 二、基本功能 8、产品能够对网络环境中的通讯协议进行审计和分析； 9、提供按条件查询审计记录、统计分析、潜在危害分析、事件分级和告警响应等功能。 ▲10、进入信创相关名录（验收时采购人按名录进行验收），提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 1 | 台 |  |
| 2.13 | 数据库审计系统 | 一、硬件参数 1、CPU:不低于1.5GHz，4核配置； 2、操作系统：国产操作系统； 3、内存：≥16GB； 4、硬盘：≥1TB； 5、网卡：≥4个电口、≥4个光口； 二、基本功能 6、产品能够对网络环境中的数据库管理系统的数据操作、结构操作和用户更改等行为进行审计和分析；7、提供了按条件查询审计记录、统计分析、潜在危害分析、事件分级和告警响应等功能。 ▲8、进入信创相关名录（验收时采购人按名录进行验收），提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 1 | 台 |  |
| 2.14 | 漏洞扫描系统 | 一、硬件参数 1、CPU：（飞腾1.5GHz、16核）； 2、操作系统：国产操作系统； 3、内存：≥32GB； 4、硬盘：≥128GB+4TB； 5、网卡：≥10个电口，≥8个光口； 6、最大并发扫描≥40个IP地址； 7、最大并发任务≥10个任务； 8、支持无限IP授权扫描。 二、基本功能 9、产品通过对TCP、UDP端口扫描，识别开启的端口情况以及对应的服务或应用协议，发现目标系统中各服务应用存在的安全隐患，并提出修改建议； 10、可通过调整扫描线程数等方法调节扫描速度；产品支持对软件版本和扫描规则库的在线升级或者本地升级。 ▲11、进入信创相关名录（验收时采购人按名录进行验收），提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 1 | 台 |  |
| 2.15 | 堡垒机 | 一、硬件参数 1、CPU：不低于1.5GHz，4核配置； 2、操作系统：国产操作系统； 3、内存：≥32GB； 4、硬盘：≥1TB； 5、网卡：≥1个管理口、≥1个HA口、≥6个电口、≥6个光口； 6、最大可管理设备数不低于1000个； 7、字符并发数不少于300个； 8、图形并发数不少于700个 二、基本功能 9、产品支持对运维对象及其账号等进行集中管理和授权等功能； 10、提供运维操作审计、会话监视、会话回放等功能，并对违规操作行为进行报警、阻断。 ▲11、进入信创相关名录（验收时采购人按名录进行验收），提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 1 | 台 |  |
| 2.17 | 综合安全监控管理平台 | - 系统应基于全网域、行政管理域、业务管理域查看安全运行等态势，提供综合展示界面，展示各个维度的态势指标的趋势,可直观的从威胁性、脆弱性等多个维度综合展现全网安全情况。 2、安全态势：应按照基础运行情况、威胁概况、行为分析、脆弱性概况等4个维度相关数据进行计算出基础运行指数、威胁指数、行为指数、脆弱性指数。 3、运行态势：系统可基于行政管理域查看全网安全运行态势，提供综合展示界面，展示各个维度的态势指标的趋势。具备对接网络设备、安全系统、审计系统等设备及软件系统能力； 4、事件态势：应按照全网展示安全事件分类分级态势，包括安全事件分类分级统计、安全事件分类统计、安全事件TOP10和IP关联信息布以及安全事件按安全域分布信息。 5、漏洞管理： 识别漏洞的关键因素，分析漏洞的严重级别、判断对系统的影响、触发对应的响应流程。支持按漏洞类型、漏洞级别、存在安全漏洞的设备名称等进行查看。 6、情报管理：系统能够通过对接外部威胁情报源，提供威胁情报的管理和查询功能，结合安全分析研判中心能够识别来自网络内外部的高级别攻击或者攻击线索。 7、告警管理：系统能通过分析安全事件、性能状态以及威胁等数据，生成不同类型、不同级别的告警信息。系统支持对实时告警与历史告警的管理。 8、策略配置：系统应提供统一管理众多安全资产,为用户提供对统一的界面完成安全策略的新增、删除、修改、查询及导出等基础管理功能。 9、拓扑管理：系统需要支持用户手动、批量维护拓扑图上的安全资产节点。标注拓扑图中安全资产的运行状态。支持自动布局功能。 10、报表管理：系统可以按照多种数据类型分别生成实时报表和历史报表，数据类型包括漏洞报表、病毒报表、违规报表、资产报表、告警报表和攻击报表。 11、报告管理：系统提供丰富的报告模板，用户可方便快捷地设置报告模板和报告生成方式，允许用户规划报告生成时间。 12、事件分析：系统能够采集网络内的网络设备、安全设备、主机、应用系统等日志、事件数据. 13、国产化适配：系统需支持国产平台适配能力。 14、前置数据采集：系统应具备采集网络设备、安全设备、安全系统、审计系统等设备或系统的数据采集能力。 | 1 | 套 |  |
| 2.18 | 安全管理中心(态势感知) | 1、系统可基于行政管理域查看全网安全运行态势，提供综合展示界面，展示各个维度的态势指标的趋势。具备对接网络设备、安全系统、审计系统等设备及软件系统能力； 2、支持以图形化大屏的方式反映当前整网的综合安全状况，汇总全网中网络攻击、恶意程序、漏洞等多维度安全信息的数量及级别，经关联分析、统计分析、融合分析后进行综合呈现； 3、支持系统管理，可实现组织机构管理、权限管理和知识库管理，支持系统管理员、安全管理员和审计管理员三权分立以及更细粒度的资源权限划分，灵活控制不同角色对资源的访问； 4、支持安全管理，可实现安全预警、安全告警、事件管理、漏洞管理、威胁评估等安全管理功能； 5.支持报表管理，可按照多种数据类型分别生成实时报表和历史报表，数据类型包括漏洞、病毒、违规、资产、告警和攻击等报表； 6.支持级联功能，要求可对接上级安全管理中心。上级安全运行管理中心向下级安全运行管理中心下发级联指令，对报送内容进行设置，上级中心可以呈现下级中心报送的资产、告警、资产运行状态等各类信息。 7.支持龙芯、飞腾、兆芯、海光、神威、X86等通用平台和专用平台硬件环境；支持人大金仓、达梦等国产化数据库。 8.单节点管理系统原始数据处理能力可达4000条/s； 9.具备日志大数据存储统计能力，单节点1000万条数据量时管理系统查询的响应时间不高于10s。 | 1 | 套 |  |
| 2.19 | 负载均衡 | 1、规格：2U，内存大小：≥16G，硬盘容量：≥480G SSD； 2、要求为国产化品牌，独立专业负载设备，非插卡式扩展的负载均衡设备，MAD虚拟个数：≥7个，四层吞吐量≥25G bps； 3、并发连接数≥20000000； 4、4层新建连接数 CPS≥550000； 5、7层新建连接数 RPS≥250000； - 6、配置冗余电源； - 7、端口配置：千兆电口≥4个、千兆光口≥8个，万兆光口≥2个（包含4个万兆多模光模块，16个千兆多模光模块）。 ▲8、提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 2 | 套 |  |
| 2.20 | 双向网闸 | 1、CPU：不低于1.5GHz,4核配置； 2、内存：≥16G； 3、硬盘：≥1TB； 4、网卡：≥2个电口、≥2个光口； 5、一对接口：文件传输速率≥800Mbps； 6、文件传输延迟≤0.21ms; 7、采用“2+1”结构，内外端机采用国产操作系统，内外端机之间采用隔离卡及专用线路连接； 8、支持同构和异构数据库同步功能；支持基于向导式的数据库同步任务配置。支持Oracle（8i、9i、10g、11g）数据库同步；支持SQLServer（2000、2005、2008）数据库同步；支持DB2（V9）及以上数据库同步；支持MySql（V5）及以上数据库同步；支持达梦、神舟通用、南大通用、人大金仓数据库等国产数据库同步；支持数据库单向全量及增量同步；支持数据库双向全量及增量同步；支持字段级数据库同步；支持一对多数据库同步；支持基于特定值触发的数据库同步功能支持音视频信令双向交换；支持音视频数据流单向传输；支持国际主流视频控制协议SIP、H323、RTSP、RTMP、HLS（HTTP Live Streaming）；支持基于五元组（源地址、源端口、目的地址、目的端口、协议）的访问控制机制；支持对信令消息体的检查过滤功能；支持音频编码格式的检查过滤功能；支持视频编码格式的检查过滤功能。支持内容过滤、文件格式深度检查功能；支持文件病毒扫描功能；支持个人文件的人工审核功能；支持文件发送接收传输通道加密功能； 9、通信带宽：通信带宽不小于800Mbps，并发连接：并发连接数≥2万； ▲10、进入信创相关名录（验收时采购人按名录进行验收），提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 1 | 台 |  |
| 2.21 | 单向光闸 | 1、CPU：不低于1.5GHz,4核配置； 2、内存：≥8G； 3、硬盘：≥1TB； 4、网卡：≥2个电口、≥2个光口； 5、内外双端机结构，内外端机采用国产操作系统；内外端机提供基于光信号的数据单向传输，在物理信号上杜绝信息的反向传输。 6、支持对文件及目录的同步，目录层次没有限制，文件大小没有限制；支持备份、复制及移动传输模式；提供内置FTP服务，使外网到内网的文件交换更为快捷；提供内置SAMBA服务，使外网到内网的文件交换更为方便快捷；支持主动传输模式（拉模式）、被动传输模式（推模式）及混合传输模式；提供专有的外置程序，实现高效文件单向同步功能。 支持同构和异构数据库同步功能；支持基于向导式的数据库同步任务配置；支持数据库类型包括：SQL Server2000及以上、Oracle8i及以上、DB2 V9及以上、MySQL5.0及以上、达梦数据库V7、南大通用数据库、神舟通用数据库、人大金仓数据库等关系型数据库；支持云平台HDFS分布式文件同步，支持云平台HBASE分布式数据库同步。 7、通信带宽：不小于600Mbps，MTBF（平均无故障时间）：不小于50000小时，最大传输延时：不高于50ms，误码率：≤10-14。 ▲9、进入信创相关名录（验收时采购人按名录进行验收），提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 1 | 台 |  |
| 2.22 | 安全服务 | 【按数据中心资产（IP）数量≤400个】 1.安全运营服务以保障网络安全“持续有效”为目标，围绕资产、漏洞、威胁、事件四个要素，进行安全演练及渗透测试服务,提供实战攻防演习及安全渗透测试技术服务，每年不少于2场。 2.安全渗透测试服务：在用户的授权和监督下，利用安全已掌握的漏洞信息，针对web业务系统开展非破坏性的模拟黑客攻击测试，发现漏洞不进行破坏，并协助用户进行修复。 3.安全漏洞扫描服务:使用安全漏洞扫描工具对用户单位授权信息系统的基础架构进行扫描进行脆弱性评估，提供可操作的安全建议或临时解决办法。周期：每季度一次。 4.安全配置核查服务:使用专业的配置核查系统对用户单位授权指定的各种操作系统、数据库以及主流服务软件进行配置核查，提供可操作的安全建议或临时解决办法。周期：每月一次。 5.风险评估服务:对现有网络中的网络架构、网络协议、系统、数据库等资产安全现状进行了解，确定在系统的具体环境下到底存在什么安全漏洞和安全隐患，结合等保测评给出差距分析及可操作的改进建议。周期：每季度一次。 6.系统渗透测试服务:结合使用多种安全技术手段和方法对用户单位授权指定的业务系统进行安全模拟攻击，验证当前的安全防护措施，找出风险点，提供有价值的安全建议。系统规模：系统IP主机总数≤20个。周期：每年一次。 7.安全加固服务:安装最新补丁、帐号、口令策略调整、网络与服务加固、文件系统权限增强、日志审核功能增强、安全性增强，定期帮助加固系统漏洞。周期：每季度一次。 8.应急响应服务:应急响应服务，主要提供已发生安全事件的事中、事后的取证、分析及提供解决方案等工作。 9.信息安全培训服务:安全培训服务包括信息安全意识培训、信息安全技术培训、信息安全产品培训。周期：每年一次。每次4-6个课时。 10.服务:定期（每半年一次）对工业控制系统各项技术防护设备设施以及其他安全防护手段进行全面梳理、全面诊断、全面加固服务及相关安全服务。周期：每1年2次。 11.互联网上敏感信息梳理和筛查服务:每半年提供一次针对合作公司开发、运维人员是否存在将信息系统（包括网络系统）技术架构、开发代码、建设方案、数据和个人信息、VPN/邮箱账户名口令以及其他可被黑客利用的技术资料等上传至互联网共享网站或个人互联网存储空间等情况的梳理和筛查服务，及时清除已经上传的相关信息。周期：每1年2次。 12.每次服务均须出具包含本项服务所有服务内容的服务报告。 | 1 | 年 |  |
| 3 | RA系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 安全认证网关 | 1、实现与全省非密网机关统一业务系统办公终端接口互动。 2、支持办公终端防护系统通信交互，实现终端系统全方位防御互动。 3、安全认证网关策略统一下发系统实现客户端策略的统一下发，用户无需对客户端进行任何配置。 4、实现非密网现有应用系统有效结合，为应用系统传递特定的数据信息。 5、实现非密网中一次认证，跨应用、跨区域访问的单点登录功能。 6、支持国家电子政务外网CA系统及其子系统所发数字证书，并为纪检机关业务应用系统提供安全高效的安全服务。国家密码管理局颁发的商用密码产品型号证书（符合GM/T 0024-2014 《SSL VPN技术规范》、GM/T 0026-2014《安全认证网关产品规范》）；与二级RA同品牌；最大并发连接数不低于2500，最大新建连接数（RSA2048）不低于5000次/秒，最大流量不低于1Gbps；支持LDAP和OCSP二种方式身份吊销验证；系统应支持多种底层协议，兼容IPV4、IPV6协议； ▲7、与中央纪委国家监委RA系统完全兼容适配。 ▲8、提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 2 | 台 |  |
| 3.2 | 证书注册审核系统（RA） | - 二级RA系统：支持接入国家电子政务外网CA体系，支持接入中央纪委RA系统，为本系统内机关单位业务系统提供数字证书综合服务。 - 2、可实现数字证书的申请、注册、审核、签发等综合证书业务服务。 - 3、系统符合国家密码管理规范与要求，支持SM2 SM3 SM4算法，拥有国家密码管理局产品资质证书。 - 4、支持国家电子政务外网所颁发的数字证书，并能够无缝对接，无须任何定制开发，实现互联互通互认。 - 5、支持SM2及RSA双算法，支持国家密码管理局发布的国产商用密码算法，包括SM1、SM2、SM3、SM4等； - 6、支持证书自定义模板管理，保证二级RA和ZJW-RA之间模板的同步，二级RA支持自动、手动两种方式保证两个系统证书模版的一致性； ▲7、与中央纪委国家监委RA系统完全兼容适配。 ▲8、提供1年内免费升级服务。 | 1 | 套 |  |
| 3.3 | 国密控件 | 1、支持国密 SM1 SM2 SM3 SM4 算法 ，支持对JW二级RA管理员证书的身份信息校验，并且为JWRA系统提供基于国密SSLVPN协议的加密传输服务。 ▲2、提供1年内免费升级服务。 | 1 | 套 |  |
| 3.4 | 目录服务系统（LDAP） | 1、目录服务系统：用于数字证书信息发布，证书黑名单（CRL）发布。 2、支持X.509 V3标准； 3、提供基于Java和C的API接口，具备良好的二次开发能力和整合能力，跟其他应用系统结合。 4、结构清晰、布置容易，支持主从结构的部署方式。 5、支持提供用户证书发布等功能； 6、支持国产操作系统、数据库。 ▲7、提供1年内免费升级服务。 | 1 | 套 |  |
| 3.5 | 证书状态查询系统(OCSP) | 1、OCSP系统，基于OCSP协议，为应用系统提供证书实时状态在线查询服务。 2、支持HTTP、CMP等接口，OCSP协议支持OCSPv1及OCSPv2； ▲3、支持接入中央纪委国家监委部署的OCSP系统实现证书状态的实时更新。 | 1 | 套 |  |
| 3.6 | 服务器密码机 | - 商密算法服务器密码机，提供商密SM2/3算法，用于电子印章制作签名，以及电子印章对接外网认证体系时使用，配置4个10/100/1000M网口、2个USB2.0接口； - 2、对称算法SM1运算速率：≥870Mbps； - 3、对称算法SM4运算速率：≥870Mbps； - 4、不对称算法SM2签名速率：≥50000次/秒； 5、不对称算法SM2验证签名速率SM2验证签名速率：≥35000次/秒； - 6、杂凑算法SM3运算速率：≥800Mbps； ▲7、提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 1 | 台 |  |
| 3.7 | 终端登录认证KEY | 人员终端登录认证 | 500 | 个 |  |
| 二 | 电子政务外网区 |  |  |  |  |
| 1 | 网络设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 核心交换机 | 1.采用无阻塞CLOS架构，交换容量≥300Tbps，包转发率≥11500Mpps； 2.交换网板槽位≥2；电源槽位≥3；整机业务板槽位数≥6； 3.主机高度≤10U，防雷6KV； 4.配置双引擎、双电源、配置业务板卡16个千兆光口+8个万兆光口2块、24个千兆光口+12个千兆电口+4个万兆光口≥2块，光口支持故障隔离； ▲5.提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 2 | 台 |  |
| 1.2 | 数据交换机 | 1.交换容量≥7.8Tbps，包转发率≥600Mpps； 2.整机配置≥8个万兆SFP+，24个千兆电接口,双交流电源； 3.提供1个USB端口、2个扩展槽位； 4.主机高度≤1U； ▲5.提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 4 | 台 |  |
| 1.3 | 接入交换机 | 1.整机交换容量≥4Tbps，包转发率≥168Mpps； 2.整机提供24个千兆电口，4个万兆/千兆SFP,双交流电源； 3.配置标准USB接口，支持U盘快速开局； 4.主机高度≤1U； ▲5.提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 2 | 台 |  |
| 1.4 | 万兆光模块 | 1、万兆单模模块，万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 2、配套10根15m万兆光纤跳线。 | 20 | 块 |  |
| 2 | 安全设备 |  |  |  |  |
| 2.1 | 防火墙 | 一、硬件参数 1、CPU：（不低于飞腾1.5GHz，4核配置）； 2、操作系统：国产操作系统； 3、内存：≥16GB； 4、硬盘：≥1TB+8GB； 5、≥6个电口、≥10个光口； 6、整机网络层吞吐量(双向)IPv4：≥15000Mbps，IPv6：≥15000Mbps； 7、整机应用层吞吐量(单向)，IPv4：≥8000Mbps，IPv6：≥8200Mbps； 8、整机TCP新建，IPv4：≥14.7万/秒，IPv6：≥14.1万/秒； 9、整机TCP并发，IPv4：≥1200万，IPv6：≥1200万 二、基本功能要求 10、支持透明传输、路由转发模式部署，支持路由设置、高可用性等组网与部署能力； 11、提供包过滤、地址转换、状态检测、动态开放端口、带宽管理、连接数控制等网络层访问控制功能；提供应用类型控制、应用关键内容控制等应用层控制功能； 12、提供拒绝服务攻击防护、恶意代码防护、应用攻击防护等功能。 ▲13、进入信创相关名录（验收时采购人按名录进行验收），提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 2 | 台 |  |
| 2.2 | 网络审计系统 | 一、硬件参数 1、CPU:不低于1.5GHz，4核配置； 2、操作系统：国产操作系统； 3、内存：≥16GB； 4、硬盘：≥1TB； 5、网卡：≥4个电口、≥4个光口； 6、抓包速率：≥900Mbps； 7、记录事件能力：≥6000条/秒； 二、基本功能 8、产品能够对网络环境中的通讯协议进行审计和分析；提供按条件查询审计记录、统计分析、潜在危害分析、事件分级和告警响应等功能。 ▲9、进入信创相关名录（验收时采购人按名录进行验收），提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 1 | 台 |  |
| 2.3 | 数据库审计 | 一、硬件参数 1、CPU:不低于1.5GHz，4核配置； 2、操作系统：国产操作系统； 3、内存：≥16GB； 4、硬盘：≥1TB； 5、网卡：≥4个电口、≥4个光口 二、基本功能 6、产品能够对网络环境中的数据库管理系统的数据操作、结构操作和用户更改等行为进行审计和分析； 7、提供了按条件查询审计记录、统计分析、潜在危害分析、事件分级和告警响应等功能。 ▲8、进入信创相关名录（验收时采购人按名录进行验收），提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 1 | 台 |  |
| 2.4 | 堡垒机 | 一、硬件参数 1、CPU：不低于1.5GHz，4核配置； 2、操作系统：国产操作系统； 3、内存：≥32GB； 4、硬盘：≥1TB； 5、网卡：≥1个管理口、≥1个HA口、≥6个电口、≥6个光口； 6、最大可管理设备数不低于1000个； 7、字符并发数不少于300个； 8、图形并发数不少于700个。 二、基本功能 9、产品支持对运维对象及其账号等进行集中管理和授权等功能； 10、提供运维操作审计、会话监视、会话回放等功能，并对违规操作行为进行报警、阻断。 ▲11、进入信创相关名录（验收时采购人按名录进行验收），提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 1 | 台 |  |
| 2.6 | 安全准入网关 | 1、内存≥8G，硬盘≥32G，≥6个电口，≥4个光口，冗余电源，最大并发连接数≥50000个，最大加密流量≥250Mbps； 2、支持商密算法SM1/2/3/4，基于国产芯片； ▲3、提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 1 | 台 |  |
| 2.7 | 双向网闸 | 1、CPU：不低于1.5GHz,4核配置； 2、内存：≥16G； 3、硬盘：≥1TB； 4、网卡：≥2个电口、≥2个光口； 5、一对接口：文件传输速率≥800Mbps； 6、文件传输延迟≤0.21ms; 7、采用“2+1”结构，内外端机采用国产操作系统，内外端机之间采用隔离卡及专用线路连接； 8、支持同构和异构数据库同步功能；支持基于向导式的数据库同步任务配置。支持Oracle（8i、9i、10g、11g）数据库同步；支持SQLServer（2000、2005、2008）数据库同步；支持DB2（V9）及以上数据库同步；支持MySql（V5）及以上数据库同步；支持达梦、神舟通用、南大通用、人大金仓数据库等国产数据库同步；支持数据库单向全量及增量同步；支持数据库双向全量及增量同步；支持字段级数据库同步；支持一对多数据库同步；支持基于特定值触发的数据库同步功能支持音视频信令双向交换；支持音视频数据流单向传输；支持国际主流视频控制协议SIP、H323、RTSP、RTMP、HLS（HTTP Live Streaming）；支持基于五元组（源地址、源端口、目的地址、目的端口、协议）的访问控制机制；支持对信令消息体的检查过滤功能；支持音频编码格式的检查过滤功能；支持视频编码格式的检查过滤功能。支持内容过滤、文件格式深度检查功能；支持文件病毒扫描功能；支持个人文件的人工审核功能；支持文件发送接收传输通道加密功能； 9、通信带宽：通信带宽不小于800Mbps，并发连接：并发连接数≥2万 ▲10、进入信创相关名录（验收时采购人按名录进行验收），提供不少于36个月的原厂免费保修、维护。 | 1 | 台 |  |
| 三 | 机房工程 |  |  |  |  |
| 1 | 基础工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 拆除 | 现68平方房间的2樘门及约3扇窗户，全部天花板拆除，含清运 | 1 | 项 |  |
| 1.2 | 窗户封堵 | 轻质砖封堵及墙面粉刷，轻质砖规格：600*240*100mm | 18 | ㎡ |  |
| 1.3 | 柱子、墙面彩钢板 | 尺寸1200mm*3200mm,专用彩钢墙板，满足防火要求。 | 120 | ㎡ |  |
| 1.4 | 静电地板 | 600mm×600mm×40mm，含安装件 | 68 | ㎡ |  |
| 1.5 | 不锈钢踢脚线 | 10cm高，304不锈钢 | 3.4 | ㎡ |  |
| 1.6 | 防火防盗门 | 304不锈钢 | 3 | ㎡ |  |
| 1.7 | 防水处理 | 天面，地面防水处理，柔性聚合物防水涂料，厚度不小于2mm | 136 | ㎡ |  |
| 1.8 | 静电防尘漆 | 环氧树脂防静电地板漆，厚度不小于2mm | 136 | ㎡ |  |
| 1.9 | 吸音保温层 | 天面，20mm厚B1级防火铝箔复合防火保温吸音棉专用胶带接缝密封。 | 68 | ㎡ |  |
| 1.10 | 微孔吸音铝扣板 | 600mm*600mm*1.0mm，铝扣板，Ø3全孔,含轻钢龙骨 | 70 | ㎡ |  |
| 2 | 配电系统 |  |  |  |  |
| 2.6 | UPS用电主干电源线 | YJV-4x35+1x16mm² | 160 | m |  |
| 2.7 | 空调用电主干电源线 | YJV-4x16+1x10mm² | 160 | m |  |
| 2.8 | 路面开挖与恢复 | 1楼弱电井至主楼电缆管道，破水泥面及恢复，110管道 | 20 | m |  |
| 2.9 | 电缆管道DN110 | DN110管道 | 20 | m |  |
| 2.10 | 空调电源线 | YJV-5*6mm² | 50 | m |  |
| 2.11 | 机柜电源线 | YJV-3x6mm² | 200 | m |  |
| 2.12 | 总配电柜 | 尺寸（mm）：约600W×1000D×2000H，市电总输入：100A/3P×1，50A/3P×1， 市电分配输出：UPS输入100A/3P×1、输出100A/3P×1、维修旁路100A/3P×1，列间精密配电柜：100A/3P×2，列间精密空调：32A/3P×2 预留：32A/3P×1，20A/1P×2，16A/1P×2,防雷：配B级防雷及防雷器 监控：配三相电量仪，监控主机,元器件要求：ABB或施耐德等同档次。 | 1 | 套 |  |
| 2.13 | 开关面板 | 三联照明开关，86＊86 | 1 | 套 |  |
| 2.14 | 灯盘 | 规格：600*600mm,3*18w LED灯 | 8 | 套 |  |
| 2.15 | 动力电源线 | ZR-BV-3x4.0mm² | 100 | m |  |
| 2.16 | 照明电源线 | ZR-BV-3x1.5mm² | 100 | m |  |
| 2.17 | 多股铜芯线25mm² | 25mm²多股铜芯线 | 50 | m |  |
| 2.18 | 多股铜芯线16mm² | 16mm²多股铜芯线 | 50 | m |  |
| 2.19 | 多股铜芯线6mm² | 6mm²多股铜芯线 | 100 | m |  |
| 2.20 | 等电位端子箱 | 规格：约190*100*70mm,铜排：2.0*20mm | 1 | 个 |  |
| 2.21 | 接地铜带 | 镀锡紫铜带，30*3mm，含接地端子绝缘子 | 100 | m |  |
| 3 | 冷通道系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 密闭冷通道 | 描述：双排机柜密闭冷通道宽度1200mm，6位天窗（1个固定+5个活动），两侧气流密闭通道自动门带门禁系统（支持刷IC卡+密码开启），顶部活动天窗支持消防信号联动快速自动开启和一键自动复位功能。通道配置LED智能楣头。通道内配置LED冷光源照明和监控包（温度、湿度、烟感、天窗状态、列头柜、PDU），网络型联动策略管控系统，支持通讯上传和远程管理，配置21寸触摸屏本地显示。 | 1 | 套 |  |
| 3.2 | 服务器机柜 | 尺寸（W×D×H）：约600mm×1200mm×2000mm，机柜附件：机柜需提供2个垂直绑线板、固定层板、活动层板、L型支架、半柜盲板。 每个机柜配置2个不低于4500w的PDU。 | 17 | 套 |  |
| 3.3 | 防雷PDU | 32A输入PDU | 34 | 套 |  |
| 3.4 | 电源列头柜 | 尺寸：约600W×1200D×2000H UPS输出：100A/3P×2 分配输出：16A/1P×40 防雷：配C级防雷及防雷器 监控：7寸触摸彩屏主机 元器件要求：ABB或施耐德等同档次。 | 1 | 套 |  |
| 3.5 | 机柜散力架 | 冷通道，20个机柜位散力承重架 | 1 | 项 |  |
| 4 | 空调新风系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 行间精密空调 | 密闭通道内行级空调制冷量≥26.5KW行级水平送风精密空调，与服务器机柜并柜安装在微模块内; 制冷型式：制冷机组应采用风冷型，每台机组含有一套制冷循环系统，每台机组含有一台压缩机,送风方式：采用前送风后回风方式。 ▲提供三年质保。 | 2 | 套 |  |
| 4.2 | 精密空调 | 制冷量不小于7.5KW的空调机组，显热比不小于0.9；单冷型，空调机为前送风下回风，空调机组的最大送风量应不小于2250m3/h,空调机组采用高效涡旋式压缩机，以提高机组的节能性及可靠性，采用单相供电。 ▲提供三年质保。 | 1 | 套 |  |
| 4.3 | 空调配件 | 精密空调铜管及水管配件，铜管壁厚≥1.5mm,PP-R水管壁厚≥3.2mm。 | 80 | m |  |
| 4.4 | 新风机 | 1000m³/h，管道依据现场定制，材质：镀锌钢板 | 1 | 台 |  |
| 5 | 动力环境监控系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 动环监控主机 | 数据中心基础设施采用统一管理平台，实现对数据中心所有基础设施设备，包括动力、环境等设备进行集中监控和管理；系统具备强大的运维管理能力，支持故障管理、日志管理、报表管理、性能管理、配电管理等功能；监控主机同时支持B/S和C/S 2种架构，同时支持IE 网页浏览和软件客户端浏览，维护和升级方式简单。 | 1 | 项 |  |
| 5.2 | 短信猫 | 支持电信、移动、联通/USB接口，带短信卡（含5000条短信） | 1 | 项 |  |
| 5.3 | 配电柜检测模块 | 遥测：配电柜输出相电压、电流、频率、输出功率（有功、无功、视在）； 遥信：输出电压、电流、频率超限，过载，负载不平衡，交流电源失效等告警信息； | 2 | 台 |  |
| 5.4 | 单体电池检测模块 | 套件；含转换模块、12V电池内阻监测模块、电池单体电压、电池温度、电流互感器；RS485接口 | 80 | 块 |  |
| 5.5 | 水浸检测模块 | 在机房空调的管路下铺设漏水5米检测器，通过检测接口连接至采集器，当检测到有漏水发生时，监控系统发出报警提示。 | 4 | 台 |  |
| 5.6 | 接口协议调试 | 视频、空调、消防等接口协议调试 | 1 | 项 |  |
| 5.7 | 门禁 | 门禁一体机，LCD显示屏，200万像素摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假，认证方式：支持人脸、指纹、密码的认证方式，含电插锁，开门按钮配件 | 1 | 台 |  |
| 5.8 | 监控 | 400万像素，监控半球摄像机 | 4 | 台 |  |
| 5.9 | NVR | 16路NVR，含4块8T硬盘 | 1 | 台 |  |
| 5.10 | 交换机 | 1.提供8个10/100/1000M自适应电口，2个1000M/2.5G自适应电口，2个1/10G SFP+光口，电口支持PoE/PoE+供电； 2.交换容量≥3Tbps，包转发率≥100Mpps； 3.采用金属外壳和金属网口设计,尺寸≤265*170*43.5mm（宽*深*高）; 4.支持静态路由、OSPFv2/OSPFv3三层路由协议 | 1 | 台 |  |
| 6 | 消防系统 |  |  |  |  |
| 6.1 | 120L柜式灭火装置 | 储存压力：2.5MPa,最大工作压力2.5MPa：4.2灭火剂喷射时间:≤10s,启动电压电流:DC24V/1.6A,工作温度范围：0℃-+50℃ | 2 | 套 |  |
| 6.2 | 七氟丙烷药剂 | 纯度≥99.6%,无色无味无残留不导电，具有良好清洁性灭火药剂 | 200 | kg |  |
| 6.3 | 机械型泄压口 | 1.名称：成品泄压口 2.规格、型号：800*400mm 3.类型：矩形 | 1 | 个 |  |
| 6.4 | 消防气体灭火主机 | 可接324点，含热敏打印机、2节7Ah电池，带显示屏。 接带地址型探测器、模块、声光等总线设备， 可与9000/9100系统控制器联网， 尺寸为约410*132*500mm。 | 1 | 台 |  |
| 6.5 | 感温探测器 | 无极性，带地址，电子编码，内置CPU；适用于9系列火灾自动报警系统；须配DZ-916底座使用，吸顶式安装。 | 4 | 个 |  |
| 6.6 | 感烟探测器 | 无极性，带地址，电子编码，内置CPU；适用于9系列火灾自动报警系统；须配DZ-916底座使用，吸顶式安装。 | 4 | 个 |  |
| 6.7 | 放气指示灯 | 带地址，电子编码，四线制；配QM210和QM300/4控制器使用。尺寸为：330*135*35。 | 1 | 套 |  |
| 6.8 | 声光报警器 | 带地址，电子编码，插拔式安装，总线和24V均无极性；内置CPU；适用于9系列火灾自动报警系统，明装。须配DZ-993底座使用。 | 1 | 个 |  |
| 6.9 | 安全出口指示灯 | 额定电源电压：AC220V/50Hz 光源名称和参数：LED DC3.0V 主电功耗：2W 防护等级：IP30 ，50cd/m'表面亮度300cd/m 应急时间：90分钟 | 10 | 套 |  |
| 6.10 | 应急指示灯 | 额定电源电压：AC220V/50Hz 光源名称和参数：LED DC3.0V 主电功耗：3W 应急时间：90分钟应急输出光通量：50Lm | 10 | 套 |  |
| 6.11 | 紧急启停按钮 | 带地址，电子编码，二线制；配QM210和300/4控制器使用。 | 1 | 个 |  |
| 6.12 | 消防电气线缆敷设 | 消防电气线缆：ZR-RVV2*1.5mm²，含PVC20管材 | 1 | 项 |  |
| 7 | 综合布线系统 |  |  |  |  |
| 7.1 | 光缆 | 48芯,单模光缆 | 150 | m |  |
| 7.2 | 光纤配线架 | 48口光纤配线架，含尾纤 | 2 | 个 |  |
| 7.3 | 光纤跳线 | 15米单模 | 20 | 对 |  |
| 7.4 | 3米光纤跳线 | 3米单模 | 80 | 对 |  |
| 7.5 | 2米六类数据跳线 | 2米六类数据跳线 | 150 | 根 |  |
| 7.6 | 桥架 | 规格：200*100mm，弱电间至机房 | 20 | m |  |
| 8 | 运维管理系统 |  |  |  |  |
| 8.1 | IT运维管理系统 | 1.系统可对网络设备、无线设备、服务器、数据库、中间件、应用等多厂商、多版本设备及资源的统一监控和管理；包含业务服务、告警中心、资源管理（资源、拓扑和无线）、脚本监控、日志监控、统计报表组件，支持网络虚拟化和机房对接实现机房3D可视化管理等功能；提供门户管理能够自定义运维门户，门户中的组件内容、组件位置、组件大小、组件标题文字；配置资源授权节点数≥400个； 2.提供ip地址管理，提供在网络上有效查看、监视和管理IP地址空间的能力，提供接入监控、基准表、接入记录、历史变更等功能。 3．支持资产管理，为用户提供管理安全资产的统一交互界面，能够增加、修改、删除单个资产信息，批量导入导出资产列表，支持数据关联，查看特定资产的性能指标、告警列表、漏洞列表。支持按资产名称、资产类型、资产所在安全域等对资产进行查看，支持对资产进行全文检索。支持对国产信创设备的安全管理，支持在X86+国产化混合环境下的资产管理； 4．支持数据管理，可以实时采集不同厂家的网络设备、安全设备、服务器、以及各种应用系统产生的日志信息，并进行分析处理，支持但不限于下列数据采集协议；SNMP、Syslog、Webservice、Https、Restful、ODBC/JDBC、FTP、SFTP等； 5．提供自动巡检功能，可巡检的内容包括网络设备、主机、应用、基础服务、存储资源、虚拟化资源等全网所有软、硬件、应用、服务、业务资源；支持在所有资源中任意选择所关注的资源和指标，并可设定相应的巡检任务和巡检时间，系统应能够自动完成对选定设备指标的巡检工作，并且生成巡检报告反馈给运维人员，在巡检报告中超出阈值的巡检指标自动标识，巡检报告支持以word、PDF格式导出，支持以邮件方式发送给相关人； 6．支持运维管理，可实现拓扑管理、工单管理和运行状态监测，支持根据安全告警手动和自动创建工单，具备对接第三方运维系统的工单管理系统的能力； 7．支持级联功能，总分平台间可以进行数据对接，实现主机、网络设备、应用、无线、虚拟化、存储、基础服务等资源的数据对接。 8.支持龙芯、飞腾、兆芯、海光、神威、X86等通用平台和专用平台硬件环境；支持人大金仓、达梦等国产化数据库。 9.基本服务内容：远程支持、在线自助培训、现场支持，一年2次巡检增值服务：服务器迁移、软件补丁升级。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 其它 |  |  |  |  |
| 9.1 | 测评工作 | - ▲1、项目完成建设后，按照国家网络安全法和相关政策文件要求对两个三级系统开展网络安全等级保护测评工作。 - ▲2、项目完成建设后，按照相关政策文件要求对网络和相关信息系统开展密码测评工作。 - ▲3、机房工程完成建设后，按照C级机房及国家相关标准要求对机房消防、防雷等进行检测。 - ▲4、等保测评、密码测评和机房检测等相关机构由采购人另行确定，等保测评、密码测评和机房检测等费用由中标人支付。 | 1 | 项 |  |
| 9.2 | 集成服务 | 1、提供与项目相关软硬件的其它系统集成服务。 2、提供机房排水设计和相关处理服务。 3、提供系统接入网络、正常运行所必须的网线、跳线、接口线等相关辅材。 4、《项目建设总体要求》详见附件，投标人请依此提供针对本项目的《项目实施方案》。 | 1 | 项 |  |

附件：项目建设总体要求：

- 一、建设目标

- 按照网络安全等级保护三级防护要求，依托自治区电子政务外网构建向上接入中央纪委国家监委纪检监察外网，向下贯穿市纪委监委、县级纪委监委、乡镇（街道）纪检监察组织，横向连通市县两级纪委监委派驻（出）机构的纪检监察非密工作网络，即广西壮族自治区纪检监察外网（简称“全区纪检监察外网”，下同），实现纪检监察业务、网络全覆盖。

- 二、建设需求

全区纪检监察外网项目主要包括全区纪检监察外网网络与数据机房工程建设两大部分内容。

1. 全区纪检监察外网建设：基于电子政务外网建设全区纪检监察外网，包含纪检监察外网区与电子政务外网区两个网络区域，部署配套网络交换机、网络安全、加密认证、服务器等配套设施。

2．机房工程建设：按C级标准建设约68平米的数据机房，涉及基础装修、配电、冷通道、空调、动力环境、消防及机房运维等内容。

- 2.1全区纪检监察外网建设

全区纪检监察外网设计分为纪检监察外网区和电子政务外网区两个功能大区。采用模块化分区，基于业务功能和业务安全级别进行区域划分。建设拓扑如下：

全区纪检监察外网网络总结构图

其中：纪检监察外网区分为核心交换区、广域接入区、互联网举报平台接入区、专网接入区、业务系统区、终端接入区和安全管理区；电子政务外网区分为安全管理区、公共业务区和终端接入区。

- 1纪检监察外网区需求

纪检监察外网区作为自治区网络汇聚节点，通过部署VPN设备，构成上联中央纪委国家监委，下联市县、乡镇街道，横向连接厅局专网、接入市县派驻机构的纪检监察外网网络。同时，部署配套网络交换、网络安全、加密认证、服务器等配套设施，形成一个符合等级保护第三级要求的安全网络。

- 核心交换区需求

核心交换区为纪检监察外网区的各功能区之间提供高速的数据转发能力，负责各区域间的高速流量转发。核心交换设备采用双路平面设计，保证高效传输、柔韧抗毁，遵循TCP/IP协议接入，支持IPv6平滑过渡。核心设备采用两台高性能网络交换机，负责各个区域之间的数据交互。核心交换机之间为松耦合关系，区域设备到核心设备采用等值负载分担方式提供多链路通道，核心设备和区域之间运行动态路由协议。核心交换区与各功能区域之间串接防火墙部署，终端接入区串接安全准入网关部署。

- 广域接入区

广域接入区负责将纪检监察外网区接入到自治区电子政务外网的公用网络区。通过VPN网关与其他VPN网关隧道连接，形成独立私有的纪检监察外网，区域边界采用自治区电子政务外网提供路由器实现边界接入。

广域接入区外层接入交换机后端部署两台千兆国密VPN网关，启用双活模式，分别与中央纪委国家监委、区内各接入单位纪检监察外网区的VPN网关之间建立IPSec VPN隧道，统一贯穿纪检监察外网。基于等级保护边界防护要求，内侧通过部署防火墙实现边界访问控制。

广域接入区外层千兆国密VPN网关采用透明模式部署，内层边界防火墙采用NAT路由模式部署。

广域网接入区部署两台千兆国密SSL VPN网关，与IPSEC VPN并行部署，要求创建全区所有市县两级纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察组织账号，对接入电子政务外网的市县两级纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察组织纪检监察外网终端进行授权服务。

- 互联网举报平台接入区

互联网接入区主要提供互联网数据的单向导入，串联部署防火墙和单向光闸，对来自互联网的数据进行访问控制、病毒检测、入侵行为防御和安全的数据单向摆渡；外层防火墙采用路由模式部署，实现数据只进不出，保障平台端的访问安全。

- 专网接入区

专网接入区为其他区直单位专网的独立接入区。接入区通过串联部署外层防火墙、内层防火墙和隔离交换系统（双向网闸、前后置服务器），对进出纪检监察外网区的数据进行访问控制、病毒检测、入侵行为防御和安全的数据摆渡，外层防火墙采用路由模式部署。

- 业务系统区

主要部署相关业务应用。部署两台千兆接入交换机，采用网络虚拟化技术，作为下挂业务系统、数据库审计。接入交换机与核心交换机之间互联，中间串联防火墙、入侵防御系统、WEB防火墙等，对进出业务系统区的流量实现安全防护。在接入交换机上旁路部署数据库审计，对数据库的操作进行记录、分析，提高数据资产安全。

- 终端接入区

终端接入区主要用于办公用户终端的集中接入。终端接入区采用采用接入交换机接入，安全准入网关对接入终端进行管控，对终端用户进行准入认证，防止未授权用户访问。

- 安全管理区

安全管理区用于提供安全管理与运维服务能力的设备部署，包括安全管理中心、身份鉴别、防病毒系统、漏洞扫描和安全管理终端等。管理业务区通过部署两台三层接入交换机，作为安全管理设备的网关，采用链路聚合技术，以保证网关的可靠性。接入交换机与核心交换机之间通过千兆链路互联，中间串联防火墙，对进出管理业务区的流量实现安全防护。

- 2电子政务外网区需求

自治区本级电子政务外网区目前只有一个公共业务区，部署有12388电话受理举报系统、检举举报平台基层版等。纪检监察外网区建成后，12388电话受理举报系统、检举举报平台基层版等将按中央纪委国家监委工作部署，适时迁移到纪检监察外网区。同时，根据需要，在电子政务外网区公共业务区部署前置服务器及，供未接入电子政务外网的基层单位访问。

电子政务外网区主要是接入国家电子政务外网的公共网络区域，共划分为核心区、安全管理区、公共业务区和接入区等模块分区。各分区功能与纪检监察外网需求相似。其中，公共业务区另行部署一台双向网闸和相关前置服务器，与纪检监察外网区的业务系统区相关业务系统进行数据交互，提供给未能接入电子政务外网的基层单位访问使用。

- 2.2机房工程建设

- 1概述

项目新建机房面积约68㎡，机房所建设的内容主要依据《数据中心设计规范》（GB50174-2017）中的C级标准规定，满足网络及业务系统服务器等IT设备对温度、湿度、洁净度、电性能、防火性、防静电能力、抗干扰能力、防雷、接地等各项指标的要求。同时，满足网络安全等级保护第三级的措施要求。

- 2机房平面部署

机房位于6楼，空间68平方米，层高3.5m，机房平面布局如下：

机房平面布局图

- 3基础装修工程

- 门窗工程

本次机房装修装饰门窗工程主要内容包括原门窗拆除与窗户封堵，更换防火防盗门。

设置1个出入口，安装防火防盗门，规格：高2050mm*宽1180mm。

- 墙面工程

机房内墙面、地面进行防水、防潮、防尘处理，墙面安装灰白色机房金属复合彩钢墙板，天面铺设20mm厚B1级防火铝箔复合防火保温吸音棉，专用胶带接缝密封。天面安装微孔吸音铝扣板。

踢脚线：机房内部所有墙、柱面均安装100mm高、厚度1.2mm的亚光304不锈钢专用踢脚线。

- 照明系统

依据《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）要求，工作面照度不低于500lx,使机房灯光照度均匀。

机房区域选用LED平板灯，工作面平均照度不应低于500lx。

（1）建设要求

本项目机房照明系统按照《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2017）以及《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）和《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》（GB 51309-2018）的要求设计，设计要求如下：

1)照明质量要求

照度：工作区照明500lx，疏散照明大于51 lx；

统一眩目值:22UGR;

一般显色指数:80Ra;

照明均匀度：大于0.7。

2）节能要求

1W/m²对应照度120 lx；

机房内的主要照明光源应采用高效节能LED灯；

3）其他要求

视觉作业不宜处在照明光源与眼睛形成的镜面反射角上；

宜采用发光表面积大、亮度低、光扩散性能好的灯具；

视觉作业环境内应采用低光泽的表面材料。

（2）光源布置

机房照明的照度设计为500LX，充分考虑照明质量均匀度、对比度，防止眩光影响。机房照明使用格栅灯盘安装，防止直射眩光。

机房共设置8套LED节能灯盘。

（3）照明配电及控制设计

照明系统的电源电压应采用220V，配16A空气开关及照明开关采用翘板开关控制，空气开关安装在配电柜内，翘板开关安装于机房的入口处，安装高度距地面1400mm。

- 防静电地板

机房防静电地板设计遵循《电子工程防静电设计规范》GB50611-2010的要求，采用抗静电活动地板，选用的静电地板要求机械性能高，承载力大，防火性能好；抗静电性能优越，地板整体结构牢固严密，组装灵活，互换性能好，维修方便。

防静电活动地板技术要求：

（1）机房地面必须符合土建规范要求的平整度，地面和吊顶上需要进行防尘处理达到不起尘的作用，从而保证空调送风系统的空气洁净。

（2）安装抗静电地板时，同时要求安装静电泄漏系统。铺设静电汇漏地网，通过静电泄漏干线和机房安全保护地的接地端子封在一起，将静电泄漏掉。

（3）活动地板安装过程中，地板与墙面交界处，活动地板需精确切割下料。切割边封胶处理后安装。地板安装后，用专用彩钢板踢脚板压边装饰。

（4）机房区防静电地板必须附合《电子工程防静电设计规范》GB50611-2010的标准，地板为全钢组件，底面采用深级拉伸钢板，上下钢板冲压成形，中间空壳填充发泡水泥；承载力大，抗冲击性强。地板配套附件——支座、桁梁均为全钢组件，表面经镀锌防腐处理。

（5）尺寸为600mm×600mm×30mm，安装高度为300mm。架空地板下空间作为电源架桥走线。

防静电活动地板示意图如下：

INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\HP-Andy\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml20624\\wps1.jpg" \* MERGEFORMATINET

防静电活动地板安装示意图

本项目机房地板设计采用全钢无边抗静电活动地板，地板规格：（600×600×30mm）。安装高度为300±10mm 。

- 防尘保湿

为保证机房的洁净度，吊顶内及防静电地板下的墙体均要求刷防尘漆两遍。

保温主要采用20mm厚B1级防火铝箔复合防火保温吸音棉专用胶带接缝密封。

防静电要求所有设备的金属外壳及门窗等金属物体，天花地板的金属物，均做可靠接地，防止、消除静电。要求做好空调的排水处理，做专用管道定期检查更换。

- 4供配电系统

根据C级机房标准，供配电要求如下：

- 采用380/220V电源供电系统，由单体建筑的配电室取电接入机房。

- 对电源缺相、漏电、短路和过负荷实施保护，并尽量避免中性线断路。

- 机房内服务器，网络、安全等IT设备、消防设备使用独立电源输入并配置在线式UPS电源；空调设备采用一常用、一备用电源输入；照明及其他电气设备使用单相电源；应急照明应确保在一路市电切断后持续工作4小时以上。三相电源负载应尽量保持平衡，以提高功率因素，防止中性电压漂移。

- 供电系统容量应满足机房内所有设备及照明用电需求，并考虑日后设备扩充的需要。

- 配电设计的各项技术指标须符合相应的国家技术标准。

- 确保运行的可靠性，采用高质量的空气开关，科学合理地设计漏电保护装置。

- 良好的接地、屏蔽、防雷措施，与大楼的防雷接地系统可靠连接。

- 具备良好的可管理性；与机房监控管理系统相配合，能够实时监控管理电源系统的运行状况，能及时发现异常故障。

- 全部配电线路必须穿金属线管（槽）敷设，预留将来机房发展可能需要的供电线路和管槽。

- 配电柜应配有电量仪、电源指示灯、防雷器等，防护等级应达到规范要求。

- 设备和配电柜易于管理维护。各个配电柜安装位置编排合理，有明确清晰的标识。

- 机房内的不间断电源不间断电源（UPS）应为计算机设备、监控设备及事故照明等供电。

- 配电系统应设置和消防系统的联动装置，可在发生火灾时自动切断动力供电和不间断电源（UPS）输入输出供电。

机房的供电电源技术指标应按国家相关标准的规定按A级执行。同时考虑到计算机系统的扩展、升级等可能性，预留备用容量。机房的供电系统采用TN-S供电。具体电源参数如下表：

电源参数表

| 序号 | 项目 | 级 别 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A级 |
| 1 | 稳态电压偏移范围，％ | -5～＋5 |
| 2 | 稳态频率偏移范围，Hz | -0.2～＋0.2 |
| 3 | 电压波形畸变率，％ | 5 |
| 4 | 允许断电持续时间，ms | 0～<4 |

本项目机房动力配电包括冷通道配电、空调配电和辅助维修插座供电，冷通道配电和空调配电为一级负荷，电柜内设防雷器和分励脱扣装置，消防控制端子，当消防报警时自动切断电源，并接地接零。具体设计如下：

- 用电负荷

本项目机房用电设施包括：设备机柜、照明、精密空调、消防、动力环境监控等。根据《电子计算机机房设计规范》要求，机房供配电系统应考虑系统用电预留备容量，根据机房设备配电负载及预留，现总用电负荷共74KW，具体计算如下表：

用电负荷表

| 序号 | 用电设施 | 数量 | 平均负载（KW） | 负载小计（KW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务器机柜 | 16 | 3 | 48 | 市电+UPS供电 |
|  | 行间精密空调 | 2 | 10 | 20 | 市电 |
|  | 精密空调 | 1 | 3 | 3 | 市电 |
|  | 应急照明 | 1 | 1 | 1 | UPS供电 |
|  | 其他 | 1 | 2 | 2 | 市电 |
|  | 合计： |  |  | 74 |  |

- 供配电系统

为确保机房的正常运行，必须建立一套完善、可靠的供配电系统，这个系统不仅要解决机房内的设备电源，还要解决机房内保障设备正常运行的其他附属设备的供配电，如空调，换气，UPS输出，照明等。

本项目采用三相五线制和单相三线制在稳态下，达到电压220V±10%，380V±10%频率50±0.02 HZ，波形失真不大于5%，瞬时断电时间小于4 ms。

机房的计算机配电系统设计为"市电电源+UPS不间断电源"的供电方式，并考虑到负荷增加时，UPS能通过“无缝”扩容满足冗余使用要求。具有容量冗余和功率模块备份，保证系统的高可靠性并具有在线维修能力，尽量减少系统的故障点，使系统的可用性大于99.999%。

设计由大楼主楼负一层强电井配电柜引出2回路380V三相五线制电源供电系统给机房UPS及行间精密空调供电（需要开挖地面进行管道铺设、线路布置和地面复原）。精密空调、照明、插座、消防采用机房旁边强电井原配电箱供电。

配电系统采用交流50HZ，380V/220V，接地系统采用TN-S方式，零线和地线分开设置。机房内需布置铜排接地网。

动力配电柜采用放射式配电方式直接配至各用电设备，配电系统采用交流50HZ，三相四线380V/220V。接地系统采用TN-S方式，零线和地线分开设置。动力配电柜也同样由自动空气开关控制，设过负荷、短路及缺相保护等功能，并设有智能触摸屏，以显示流表、电压、功率等数据，另外动力配电柜具有火警联动保护功能，与消防系统联动及时切断电源，关闭防烟防火阀。

机房所有配电柜采用高品质元器件，柜体采用与机柜一致外观的柜体，以保证机房的整体效果。

- 配电柜

系统采用三相五线制一类供电，通过主楼负1楼主干电缆引到机房市电配电柜，接入到市电输入配电柜，再分别供给UPS和机柜列头动力柜；由机房旁边强电井市电动力柜供给空调、照明和其他辅助用电等。

机房供配电系统是机房安全运行的保证，采用机房专用配电柜来规范机房供配电系统，保证机房供配电系统的安全、合理。

配电柜全封闭式箱体结构，独立的接地系统。

配电柜的柜面设计智能触摸屏，以便于工作人员观察监测设备运行情况。

配电柜内部采用模块化设计，装配灵活，便于扩充，布置合理均匀，操作安全，外表美观。各连接母线采用规范的不同颜色标示，不得采用线两端加绕色带处理。断路器接线端子连线不得超出二根。

各回路设计要考虑不同的负荷类型，主要设备（如服务器、空调机）、机柜、不同系统（如监控、消防、门禁 ）分设不同的输出回路，不得将不同的设备、不同系统并接相同回路，柜内要有特殊的工艺措施、安装防护板，保证操作安全可靠，视觉感好。

配电柜设置过负荷、短路等功能，并与消防联动。

配电柜留有一定备用回路，以备今后增加设备用。

地板下使用桥架解决主干电力布线至冷道机电源列头柜，机柜间电缆布线走冷通道自带强电槽。

- 配电方式

（1）配电方式选择

本项目机房的设备机柜、精密空调、应急照明宜采取放射式配电方式，普通照明系统、维修用电采用树干式配电方式。

（2）电缆选择

机房内所有电缆均选用阻燃YJV电力电缆（ZR-YJV）或阻燃BV电线（ZR-BV）。

机房内的电缆均采用网格开放式桥架和镀锌电线管保护敷设，并通过支架离地安装以利于通风散热。

屏蔽：所有电缆均采用网格开放式桥架和镀锌电线管保护敷设，所有金属管、网格开放式桥架均可靠接地。

2）导线截面积选择

本项目将UPS用电及空调用电分开，具体由大楼主楼配电房采用两根主干电缆接入机房配电柜。分别为UPS及空调供电。

UPS电缆主干电流负载：49KW/(380*1.73*0.9 )*1000≈82A,电缆截面选择35mm²。

空调及其他负载：25KW/(380*1.73*0.9 )*1000≈42A,电缆截面选择16mm²。考虑此电流已近接大楼预留50A开关阀值，此路供电只考虑机房冷通道空调供电，剩余负荷用电将由附楼接入。

- 机房配电建设

根据计算设备间主干电源线缆选用阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(ZR-YJV)。实际用量由施工方根据现场情况按需裁剪，具体选择如下：

  - 市电1:由主楼负1楼配电间引至附楼6楼机房，采用YJV-4x35+1x16 mm²的电力电缆，主楼与附楼之间新建电力管道；

（2）市电2：由主楼负1楼配电间引至附楼6楼机房，采用YJV-4x16+1x10mm²的电力电缆，主楼与附楼之间新建电力管道；

（3）市电3：由机房旁边强电井引至机房。采用YJV-5*6mm²的电力电缆;

（4）机柜采用YJV-3x6mm²的电力电缆；

（5）精密空调采用YJV-5*6mm²的电力电缆。

- 电缆敷设技术要求

设备间地板下使用镀锌板高压线架解决电力布线的问题。镀锌板高压线架大小尺寸综合考虑满配线缆数量和扩容余量后，按规范要求的占空比设计。

直管对接头采用优质管材加工而成，双面镀锌保护，供管与管连接用。管接头中间有一道滚压的定位凹槽，所形成的锥度，可使导管插入紧定位，密封性好，暗敷时沙浆甚至水份不易进入导管内；而凹槽深度与导管壁厚一致，导管插入后内壁平整光滑，不影响穿线。靠近管接头两端各有一个（32以上两个）带紧定螺纹孔，该螺纹孔的长度大于管接头壁厚，是用冲压工艺由管内壁向管外壁冲压形成凸起后再攻丝形成，螺纹圈数增多使紧定连接更牢靠。紧定螺钉为特制，紧拧端呈六角形并有“+”、字槽，另一端呈窝状；靠近续拧紧紧定螺钉，直至拧断“脖颈”，使导管与接头成为一体，无需再做跨接地线。

强电镀板高压线架的布置：

强电采取上走线的方式。

强电采用静电地板下镀锌板高压线架配线，减少对弱电线路的影响。镀锌板高压线架的架设走向应充分考虑其合理性和空调送风间的关系。

- UPS配置

考虑一定的冗余容量，本次需求配置75KVA的UPS主机，电池后备时间按1小时配置。

基于UPS可靠性及扩展考虑，本项目选用120KAV模块化UPS，项目按实际配置75KAV容量，由3块25KAV模块组成，具备一定负载冗余，所备2组40块电池提供1个小时后备电池时间。

- 地板承重荷载

考虑附楼建筑有一定年限，按一般旧民用楼房二楼以上承重荷载设计都是200－500kg/m²的负荷，据项目配置200AH电池，不同厂商每块约在50KG,按每电池柜1.7平方，以两组柜体每组20块电池计算,每平方需承载700KG，按建筑承载需要进行电池加固。

承重架一般做法是把承重支架底面接触面积成倍增大的方式满足每平承载负荷来实现分散楼板承重力，或将槽钢、角钢，支撑在两端承重结构梁（墙）上。

- 防雷接地系统

机房所在的大楼已进行避雷措施，外部防雷系统在符合规范要求情况下，本项目防雷设计内容主要是设备接地及电源接地处理。

此外，考虑到机房地抗静电要求，根据机房地设计规范，机房地静电电压应<1KV。另外，镀锌钢管、金属软管、金属接线盒外壳、金属桥架槽、配电柜（箱）外壳灯正常不带电的金属部分均应进行可靠接地，避免因电源波动较大而干扰设备的正常工作。

机房内部采用30×3铜排沿机房做一圈铜带接地网，在架空地板下形成网状，交点处压接在一起。用BVR16塑铜线将接地网与配电柜内PE排相连，并且地板支架、机柜外壳等均用BVR6塑铜线与接地网连接。

本项目接地设计采用联合接地方式，机房内所有设备(通信设备、供电设备等)以及其他金属构件均应作接地保护，保护地与工作地接入同一套接地系统，在机房内安装环形的均压带，并与大楼接地体可靠连接，采用联合接地的方式，接地电阻要求不大于建筑体接地，具体应由第三方专业公司进行相关检测。

- 5冷通道系统

- 冷通道系统构成

本项目采用机柜、配电和封闭冷通道系统，其采用的材料和器件，紧固件、密封件，其机械、化学、电气性能以及各种性能的检测方式均应符合国际IEC297（19英寸）标准公制标准或ETSI（欧洲电信标准协会）标准的组合设备、符合IEC297-1-1986《Dimensions of mechanical-structures of the 482.6mm(19in）的要求。) series》的要求，冷通道各项技术标准均遵循国际ANSI/EIA-RS310-C标准、ITU-T、IETF、国家技术监督局的相关标准和技术规范。电源分配单元的设计符合《通信设备用电源分配单元(PDU)》（YDT 2063-2009）相关标准和技术规范。

采用模块化机房部署方式：一个模块包括精密配电柜、服务器机柜、综合布线柜、密封通道、端门等配置，如组成下图所示。

密闭冷通道机柜效果图

  - 机柜

机柜前后门通风率70%。机柜的垂直安装立柱上标示有每“U”的准确位置。机柜的前门、后门及侧板均可锁定，用提供的专用钥匙打开。机柜底部设有防鼠过线底板。机柜系统依据使用门的形式分为通透式机柜和半密封机柜。其中通透式机柜主要应用于双排布局和不密封通道的场景。采用玻璃门的半密封机柜应用于单排密封通道布局。本期项目由于是双排布局，所以采用通透式机柜。

模块化数据中心配置的机柜尺寸统一，机柜符合19英寸标准，采用前后风道。

机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，也不明显抖动；门板开孔均匀。

机柜标志应齐全、清晰、色泽均匀、耐久可靠。机柜正面和背面上方应设有用以标注序号的标签或位置（可带有logo），列头、列尾机柜朝外的侧板上应设有用以标注列号的位置。

  - 冷通道

本项目采用双排密封冷通道，由天窗、端门与机柜连接组合而成。密闭冷通道可隔离冷热气流，使冷气不外泄到其他区域，避免与热气流交换后的空气混合，更节能。

顶部天窗可以根据消防告警信号自动打开，能保证七氟丙烷或二氧化碳气体灭火剂能够快速进入模块进行灭火，天窗打开时总高度不超过2.6m。

通道截面如下图所示：

冷通道截面效果图

  - 天窗

密封冷通道的天窗采用平顶结构，由两块侧板和顶板组成，天窗有固定天窗、旋转天窗、控制天窗三种。

固定天窗为平顶结构，不可翻转。

翻转天窗通过电磁锁与顶板连接，工作状态下旋转天窗处于水平状态，消防状态下电磁锁通电打开，翻转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封冷通道内。

控制天窗用于安装摄像头，烟雾传感器，温湿度传感器。

天窗的配置设计原则为两端为控制天窗，然后是固定天窗和翻转天窗；当模块宽度小于6米时，配置1个固定天窗，只在一端安装；否则，配置2个固定天窗，两端都安装。固定天窗和翻转天窗的设计言则为每2-3个固定天窗配1个翻转天窗。

  - 端门

密封冷通道的端门采用双开推拉门。

双开推拉门采用推拉结构，以机柜为载体，安装上下轨道，保证密封冷通道系统的自身独立性。门板由冷轧钢板折弯而成，中间镶嵌钢化玻璃，保证通道内区域的可视性。推拉门尺寸（高×宽×深）为2600mm×1600mm×42mm。

  - 模块内布线

利用冷通道走线槽实现电缆和信号线，强电和弱电分层管理。在每个机柜顶部中间有走线孔，方便线缆连接至机柜中。走线槽可实现长度方向的扩容，且在相交时分上下两个通道走线，实现电源线和信号线的分层管理；红色标签线槽走强电，蓝色标签线槽走弱电。在天窗的结合部有线缆绑扎孔，方便线缆的绑扎。

- 冷通道系统配置

冷通道系统是由冷通道活动门、活动天窗、冷通道龙骨、密闭组件、前送风机柜及列头柜等搭建而成。通道自带环境管理主机、温湿度探头、烟感报警系统、 紧急开启管理系统、环境信息采集、协议转换器、门禁控制器，IT 管理软件、液晶触屏，可在现场进行查询及参数设置等操作。

根据机房的布局，本项目建设1个个冷通道，共17个机柜，2台行间空调，1个电源柜。

机房冷通道技术指标：

冷通道除了还需自带门禁系统：电锁、读卡器、出门按钮、门磁等执行门的开启动作的门禁前端设备外，其布署及产品要求还需要满足以下其它特性：

  - 通道内净宽度 1.2 米，两侧应采用无门槛、无框全透明自动门设计，顶部翻转天窗打开不能影响机柜前门正常开启，各部件要求模块化设计，天窗应满足免工具安装。颜色要求与机柜一致，无明显色差；

  - 通道各部件所使用材料应符合防火阻燃标准，冷轧钢板厚度不低于1.5mm，通道门钢化玻璃厚度不低于10mm，翻转天窗要求采用不少于5mm 厚度附膜钢化玻璃并符合GB 15763.2-2005国家标准。

  - 每条冷通道设计提供端口与机房消防整体联动，顶部翻转天窗能根据不同形式的机房消防信号或接受多种策略联动信号快速自动开启，开启时间不超过 3 秒；

  - 每条冷通道配置环境信息采集单元，通过环境管理主机可实现温度、湿度、烟感、气压、天窗状态等微环境的实时本地检测，并可通过 RS485 或 TCP/IP 通信模式远程监控，直接兼容 IT 基础设施管理软件；

  - 通道应内嵌 LED 节能照明装置和 IP 高清摄像机，身份识别认证开启通道门，顶部翻转天窗要求具备“一键启动”本地和远程自动复位功能。

- 6空调新风系统

- 空调系统

配套机房选用机房用专用精密空调，维持机房内的恒温恒湿。

本项目配置2台26.5KW制冷量行间精密空调，考虑机房冷通道外区域电池对环境的需要，将额外配置1台7.5KW制冷量精密空调。

- 新风系统

计算机场地系统终年是在恒温恒湿条件下运行的。只有窗户密封才能保证系统温、湿度正常运行。机房里的计算机设备要产生大量的热量，而且对环境中的灰尘数量有严格的要求，据规范要求，主机房内的空气含尘浓度，在静态条件下每升空气可大于或等于0.5μm的尘粒数，应少于18000粒。

另外，为了在机房出现火灾、消防启动及恢复来电后，能尽快排出防护区内灭火气体留下的有害气体，使工作人员能进入该区域清扫和整理火灾现场，恢复正常工作，《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 规定防护区应进行通风换气，所以需要设置新风排风系统

新风系统为满足消防要求应在穿过防火墙或外墙处设防火阈；通风设备需与消防联动，发生火灾后，灭火设施启动前，应保持封闭条件，通风设备应关闭，防火阀自动关闭；在穿过防火墙或外墙处选取70℃的防火阀。计算机机房必须维持一定的正压，与其它房间的压差不应小于4.9Pa，与室外静压差不应小于9.8Pa。该要求可通过新风机的运行和余压阀的控制达到。

机房内的气流组织形式应结合计算机系统要求和建筑条件综合考虑。新排风系统的风管及风口位置应配合空调系统和室内结构来合理布局，其风量根据空调送风量大小和机房操作人员数量而定，一般取值为每人新风量为：40m³/h，新风换气系统可采用吊定式安装或柜式机组，通过风管进行新风与污风的双向独立循环，新风换气系统中应加装防火阀并能与消防系统联动，一但发生火灾事故，便能自动切断新风进风。

机房安装独立的新风系统、高效新风净化机，确保室内换气。新风机做到两级净化，即初效、亚高效过滤器，从而使输入机房的空气质量大大提高，系统设置在主机房吊顶内，通过通风管道，将废气排出室外。

根据机房体积238m³，其新风配置应每小时不少于3次换气计算，新风机风量需不少于1000m³/h。

- 7动力环境监测系统

机房动力环境监测系统集机房空、配UPS监控与温湿度环境于一身的网络监控系统。采用安全可靠的系统平台，提供精确故障定位能力，充分满足网络运维管理的需求；具备IP可视化管理、一键式配置的功能。自动运行监控，无需专人管理，降低了传统运维技术的难度；支持显示界面设置、用户添加、用户管理、告警、历史数据记录和导出等。

- UPS监测

通过由UPS厂家提供的通讯协议及智能通讯接口，对UPS内部整流器、逆变器、旁路、负载、电池等各部件的运行状态进行实时监视，一旦有部件发生故障，系统会自动报警。并且实时监视UPS的各种电压、电流、频率、功率、电池后备时间等参数。监控可全面诊断UPS状况，监视UPS的各种参数。一旦UPS报警，应自动切换到相关画面。越限参数将变色，并伴随有报警声音，有相应的处理提示。可根据用户需要设置电话语音或短信通知。对于重要的参数，可作曲线记录，并可显示选定某天的最大值，最小值，使管理人员对UPS的状况有全面的了解。

- 配电柜监测

配电柜测量交流电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数和频率，计算有功电度，通过RS485通讯传送测量值

（1）配电柜监控系统应该包括对供配电系统、重要支路、开关柜的监测。可查看所监测配电线路的参数。相应的参数应存有历史曲线，可查看该参数的历史曲线。机房因电源问题引发的问题通常都能通过UPS的历史曲线分析出故障原因，甚至预防很多故障的发生。如果某参数超出设定范围，系统应通过短信报警。状态指示灯交替闪烁显示报警，在事件窗内可看到哪个参数越限，点击该事件，可以显示详细报警信息。

（2）全面监视每个支路开关的电流的使用情况，实现越限报警；监视进线电源的三相重要参数，并在监控平台上统一监控。对关键参数，可作曲线记录，查询一年内的曲线，并可显示选定某天的最大值，最小值，使管理人员对电源的状况有全面的了解。

（3）为提高机房设备供电的可靠性，配电系统中的静态开关柜（STS）和动态开关柜（ATS）的开关状态、故障状态和切换状态等应受到监控。当监控系统检测到开关跳闸，发生故障或者非法动作等不正常情况时，将自动启动手机短信报警，以方便管理人员及时的处理问题，避免造成更大的损失。

- 精密空调监测

系统需实时监测现市面主流厂家的精密智能空调，实时监测空调各部件（压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等） 的运行状态与参数，并可远程修改设置与开关空调。实现功能如下：压缩机状态、风机状态、加湿器状态、去湿器状态、加热器状态、空调的温度、湿度值。

- 温湿度监测

根据模块化机柜具体数量，加装温湿度传感器，实时监测微模块数据中心的温度和湿度数值，在监控界面上以电子地图的方式直观地显示现场的温湿度，并可对温湿度进行实时和历史查询。

并且当机房的温湿度超过预定值时，系统将对管理人员电话短信报警；管理人员则可通过远程监控系统对机房内的空调进行调节，以完成对机房的控制。

- 非定位漏水监控

采用非定位式漏水检测系统，系统本身包括：漏水控制器、漏水感应绳及其他辅助设备，系统可检测感应线上任何点的漏水位置并有语音报警。系统还可检测机房洁净度，当感应上的尘埃集结到一定厚度，系统会报警提示管理人员派人清洗感应线。

- 8消防系统

- 概述

根据《数据中心设计规范》（GB50174-2017）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）的有关规定，谈话监察指挥系统配套机房设置火灾自动报警系统，设置无管网全淹没式气体灭火系统，灭火剂采用七氟丙烷，系统应具有自动、手动及机械应急启动三种控制方式，并与配电柜、空调、新风和排风系统联动。

- 火灾自动报警系统

项目采用火灾自动报警系统，由火灾自动探测器、区域报警器、集中报警器和控制器组成。为了防止或减少误报和漏报，采用感烟探测器和感温探测器联合使用方式，以提高报警的可靠性。

- 机房气体灭火系统

项目选择气体灭火系统，设立1个保护区，采用无管网式洁净气体灭火系统，前端温感、烟感探头检测火灾报警情况，通过气体灭火控制器控制从而实现自动灭火。当发生火警时，系统在规定时间内，向保护区喷射一定浓度的七氟丙烷灭火剂，并使其均匀地充满整个保护区，此时能将在其区域里任一部位发生的火灾扑灭。

项目机房68平方配置2套120L柜式灭火装置。

- 气体灭火联动

（1）与非消防电源系统的联动

当火灾被两个探测信号确认后，应切断与保护区有关的非消防电源。切断方式有两种：

  - 通过灭火控制器直接切断；

  - 通过消控中心FAS系统接收区域火警信号后经控制模块直接切断。非消防电源配电箱总开关应设220V脱扣器。

（2）与FAS系统的联动

在每个保护区均需配置相应灭火控制器，每个灭火控制器可以向FAS系统发送4个信号，包括：火灾预报警信号，火灾确认信号，故障信号，气体释放信号。

接口方式：控制器以干节点或24V形式提供以上信号。消控中心FAS系统通过模块接收该信号。各保护区控制器预留与FAS系统连接的信号接口，所需模块、管线及相应工程量由综合楼消防专业负责安装。

（3）与通风和空调系统的联动

当火灾确认后，应将保护区的防火阀关闭。

关闭有两种方式：

- 通过各区域灭火控制器直接关闭；

- 通过建筑消控中心FAS系统接收区域火警信号后经控制模块直接关闭。

（4）排风系统规划

气体灭火的流程，防火区域火灾时，该区域的送排风支管（风阀门）应关闭（不影响该系统其他房间的正常送排风），气灭系统启动灭火；火灾扑灭后，手动启动该房间排风口进行排废气处理，此时排风机选型按照5次换气考虑。

- 9综合布线系统

项目机房综合布线主要是围绕机房内设备内布线及机房网络主干布线。机柜内部线采用光纤或网络跳线。

主干网络主要是从原机房至本机房部署一条48芯光缆，实现对接原机房网络。

光纤线路敷设图

- 10运维管理系统

部署一套跨平台、跨地域的IT运维综合管理系统，支持多种数据采集方式，支持有线/无线网络设备、安全设备、服务器、数据库、中间件、虚拟化设备、交换机、路由器、防火墙、存储设备、机房系统、应用系统等多厂商、多种类的资源监控，并且提供开放的接口，用户可以自行编制监控脚本，完成相应资源的监控。具体的运维管理相关内容如下：

- 基础功能

系统内置中间件、数据库、表单设计、流程引擎、视图引擎、数据分析引擎及统计报表等基础系统服务，IT人员可以处理整个范围的服务级别协议管理过程，使用服务级别管理，从定义SLA和监控遵守情况，到收集和分析性能数据，找到问题区域及不断改进所提供的服务等。平台可以使提供的IT服务与业务要求紧密结合，在基础平台上扩展其他服务管理功能，从而不断地提高服务质量。

- 网络系统管理功能

信息网络系统是项目平台系统运行的基础保障，其运行维护内容和任务包括：

（1）网络节点和拓扑管理

保持全网拓扑结构的自动生成及实时更新。

（2）网络性能管理

根据被管理对象的类型及其属性，定时采集性能数据，如流量、延迟、丢包率、CPU利用率、内存利用率、温度等，自动生成统计分析报告；可对每一个被管理对象，针对不同的时间段和性能指标进行阈值设置，通过设置阈值检查和告警，提供相应的阈值管理和溢出告警机制；监控网络系统节点之间的网络时延，搜索从源节点到目的节点的网络路径和从目的节点返回源节点的网络路径，并把沿途线路带宽和设备状态直观地显示出来。

（3）网络故障管理

实时监控网络中发生的各种事件，根据需要定制监控的对象和内容，当出现预定义的故障或超出性能阈值时，将按照管理员指定的处理方式自动报警或动作处理；使用网管系统的连通性故障自动定位和诊断功能，对于故障事件能进行自动关联，得出最直接的故障原因，并将明确的故障发生定位信息通过告警系统发送到网络管理员；告警系统提供多种报警方式，如电子邮件、声音、告警信息、发手机短信等；管理员定期完成网络连通可用性分析报告；实现故障处理的规范化。

- 机房环境管理功能

该功能模块通过TCP/IP网络，该系统主要通过对机房的动力环境监控系统进行集成，直接获取机房UPS、温湿度、火警、烟感等监控探头的数据信息，并实时进行反馈并以3D户型图展示，最终形成对综合性机房环境系统的深入管理工作。

- 配置备份及自动巡检功能

支持自动巡检功能。用户只需从所有资源中选出巡检所关注的资源和指标，设定相应的巡检任务、巡检时间，自定义巡检范围、巡检指标、巡检周期、巡检报表模版及巡检报告自动发送功能。系统会自动完成对选定设备指标的巡检工作，并生成巡检报告反馈给运维人员，超标数据自动标识，节约用户对比时间。

- 运维知识库管理功能

知识库管理将运维支持人员的经验或解决方案积累下来，成为有参考价值的知识共享给整个IT服务组织，有效提高整体支持人员技能素质，提高服务支持效率，降低单点故障率和人员流动所造成的风险。任何运维支持人员或用户都可以通过知识库管理查找解决问题或故障的答案。同时也允许运维支持人员持续不断的更新资料以确保准确即时的信息。

- 服务申请模块

实现服务申请的提交、审批等业务操作，通过内置的流程引擎和表单引擎满足IT部门的各项申请审批类业务，如IP申请、虚拟机申请、主机托管等申请审批类业务。

用户可以在通过该页面提交和跟踪所有提交过的服务单，了解各种申请服务单的处理进度，并随时催办和评论已经提交的服务单。申请服务采用卡片的方式展示，清晰的展示每个申请服务描述。

- 资产管理功能

平台的资产管理主要定位于日常服务管理资产的入库登记、资产信息管理、资产出库、资产报废等资产全生命周期的管控。资产管理产品支持跨平台使用，将资产信息管理和资产实物管理进行整合，充分考虑用户的使用场景。

- 运维管理系统配套建设

为了更好的维护整体网络，针对运行维护系统配套建设相应显示大展，其共部署2套86寸智慧屏，1套部署在安全运维室进行日常安全检测情况展示，1套部署于网络运维室，进行日常IT设备运维信息的展示与监控，并可利于大屏进行日常运维工作会议、培训等工作的开展。

- 智慧屏显示系统

项目大屏采用智慧屏，主视频和材料编解码协议都采用H.265，结合视频增强技术（VME），可获得1080p 30fps视频和4K数据体验。

4K拥有4倍于1080p的分辨率、信息量，可以在更大的屏幕上呈现更精细的图像。

- 2.3安全系统建设需求

- 1等级保护需求

依据《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB∕T 22240-2020），结合《关于印发<纪检监察外网设计方案>的通知》（中纪国监信息〔2019〕63号）文件要求及根据自治区本级纪检监察外网业务应用系统的功能特点，项目网络安全等级定级为第三级。

项目要求对用户身份鉴别、自主访问控制、标记和强制访问控制系统安全审计、系统安全审计、用户数据完整性保护、用户数据保密性保护、客体安全重用、可信验证、配置可信检查、入侵检测和恶意代码防范等方面进行安全建设。根据不同的需求配备相应的产品，安装调试并达到网络安全等级第三级的要求，通过安全等级保护三级测评工作。要求做好以下相关工作：

- 测评准备活动

测评准备活动是开展等级测评工作的前提和基础，是整个等级测评过程有效性的保证。其主要任务是掌握被测系统的详细情况，为实施测评做好文档及测试工具等方面的准备。测评准备活动的基本工作流程及任务主要包括等级测评项目启动、信息收集和分析、工具和表单准备。

- 方案编制活动

主要任务是开发与被测信息系统相适应的测评内容、测评实施手册等，形成测评方案。方案编制活动的基本工作流程及任务见下图：

方案编制活动的基本工作流程图

- 现场测评活动

主要任务是按照测评方案的总体要求，严格执行测评实施手册，分步实施所有测评项目，包括单项测评和系统整体测评两个方面，以了解系统的真实保护情况，获取足够证据，发现系统存在的安全问题。现场测评活动的基本工作流程及任务主要包括现场测评准备、现场测评和结果记录、结果确认和资料归还。

- 分析与报告编制活动

主要任务是根据现场测评结果和《信息系统安全等级保护测评要求》，通过单项测评结果判定和系统整体测评分析等方法，分析整个系统的安全保护现状与相应等级的保护要求之间的差距，综合评价被测信息系统保护状况，按照公安部制订的信息系统安全等级测评报告格式形成测评报告。

综上，项目要求按照信息安全等级保护要求，进行安全等级保护测评，并做好整改维护工作。

- 2密码应用安全认证需求

通过建设全区纪检监察外网RA中心，实现证书的申请、审核、下载、注销等相关业务受理，为相关人员、设备、软件等提供方便快捷的证书业务办理服务，加密技术均采用国家密码局制定标准的算法包括SM1、SM2、SM3、SM4、SSF33等国密算法。

整套认证安全体系包括以下系统：证书注册审核系统（二级RA）（支持地市LRA系统）、国密中间件服务（为二级RA系统提供管理员证书登录认证功能）、证书审计管理系统（SA）、目录服务系统（LDAP）、证书状态查询系统(OCSP)、安全认证网关、密码机服务器、证书更新系统（Online）、USB Key等

- 证书注册审核系统（二级RA）

证书注册审核系统（二级RA）在广西自治区纪委监委外网部署，负责个人、机构、设备等证书申请、审核、注销、更新、证书的下载等服务，是证书签发系统的（CA系统）对外服务部分，同时对用户资料进行管理和维护，提供定义灵活的证书申请、审核流程。

本方案采用SZT0901-G数字证书服务系统的二级RA系统，符合国家密码管理局相关技术规范和标准，支持对发证模式、业务受理流程、证书格式等进行改造，以满足业务特殊需求；支持二次开发接口，实现证书业务功能与其它业务系统的集成。

证书注册审核系统（二级RA）要求与中央纪委国家监委RA系统产品能够有较对接，支持接入国家电子政务外网CA体系，支持接入中央纪委RA系统。

- 国密登录控件

纪检监察外网证书注册审核系统（二级RA），采用SM2算法管理员证书作为登录认证凭据。在二级RA服务器上部署国密中间件服务，为二级RA系统提供国密算法管理员证书登录认证功能。

- 目录服务系统（LDAP）

目录服务是一种专门的数据库，它服务于各种应用程序，包括LDAP（轻量级目录访问协议）目录和基于X.500的目录。

- 证书状态查询系统(OCSP)

基于OCSP协议，为应用系统提供证书实时状态在线查询服务。支持HTTP、CMP等接口，OCSP协议支持OCSPv1及OCSPv2；支持接入zjw部署的OCSP系统实现证书状态的实时更新。

- 安全认证网关

安全认证网关支持国家电子政务外网信任体系及其子系统所发数字证书。主要用来满足用户对身份认证进行统一管理的需求。该认证系统主要支持基于X.509v3标准证书的高强度身份认证，同时支持SSL等多种认证协议，全面解决基于PKI证书的身份验证问题。是用于服务器端的建立安全通信信道的软件，通过数字证书实现用户与服务器之间的通信与交易安全，满足用户对于信息传输的安全性及身份认证的需要。

- 密码机服务器

密码机服务器为证书注册审核系统提供基础密码服务支撑。设备提供密钥分层保护、密钥分割保护、硬件噪声源实时产生工作密钥，一次一密、非对称密码体制的密钥管理；支持RSA1024、RSA2048和SM2等非对称算法。

- 3安全应急响应服务需求

安全服务项目要求在对应用系统、信息资产、基础架构、规章制度、应急保障等全面梳理的基础上，对信息系统进行漏洞扫描、配置核查、风险评估、渗透测试等，完成信息系统和信息资产等的全面诊断工作；在全面诊断结果的基础上协助完成信息系统和信息资产等的全面加固工作，并通过信息安全应急响应、培训等构建安全的信息化应用环境。另外，根据上级相关文件要求，还需开展定期对系统各项技术防护设备设施以及其他安全防护手段（包括管理手段或管理+技术手段）进行全覆盖有效性检查、定期在互联网上进行敏感信息梳理和筛查等工作。

- 实战攻防演习

实战攻防演习以实战化、可视化、专业级为原则，通过对实际目标系统以不进行破坏攻击为底线，进行实战攻防对抗，以检验企业信息系统可能存在的安全风险，检验企业网络安全防御体系的有效性，检验企业人员的应急处置能力和协作配合能力，增强企业人员网络安全意识、认清所面临的网络安全风险、完善网络安全保障体系。

其主要内容包括了实战攻击、过程监控、实战成果、应急处置、成果研判等内容。

- 渗透测试服务

以渗透测试作为切入点，对网络中的关键信息系统进行全面深入的模拟黑客攻击测试，从而找出信息系统中存在的缺陷和漏洞；能够清晰了解目前业务系统的安全短板，以便采取必要的防范措施。然后以渗透测试结论为依据，对整个信息系统中的高危漏洞进行安全加固。经过上述一系列系统信息安全建设，能够在很大程度上提高信息系统的系统安全性和业务连续性。

其具体内容主要包括了：系统层安全渗透测试、中间件层安全渗透测试、WEB应用层安全渗透测试、整改建议和复测。

- 安全漏洞扫描服务

使用安全漏洞扫描工具对用户单位授权信息系统的基础架构进行扫描（操作系统漏洞、数据库漏洞等）进行脆弱性评估，获得设备漏洞对应及分布情况，提供可操作的安全建议或临时解决办法。周期：每季度一次。每次服务均须出具相应的服务报告（即漏洞扫描报告）。安全漏洞扫描服务具体扫描范围如下：

a. 操作系统：Windows、发行版Linux、AIX、UNIX通用、Solaris、FreeBSD、HP-UX、BSD等主流操作系统。

b. 数据库：Oracle、MySQL、MSSQL、Sybase、DB2、Informix等主流数据库。

c. 基础服务：Apache、IIS、Tomcat、Weblogic等主流应用服务，常见FTP、EMAIL、DNS、TELENT、POP3、SNMP、SMTP、Proxy、RPC服务等。

d. 虚拟化基础架构：Xen、XenServ、VMware ESXi 、Hyper-V、KVM等主流虚拟化基础架构。

e. 弱口令扫描: 服务器主机系统弱口令检查、数据库系统弱口令检查、中间件弱口令检查。

（2）为保证安全服务质量，使用的安全漏洞扫描工具需获得中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3+级或更高级）》证书。

- 安全配置核查服务

（1）使用专业的配置核查系统对用户单位授权指定的各种操作系统、数据库以及主流服务软件进行配置核查，提供可操作的安全建议或临时解决办法。每次服务均须出具相应的服务报告（即配置核查报告）。周期：每月一次。主要包括但不限于以下服务内容：

a. 支持Windows XP/2003/2008/Vista/7/8；支持HP-UX的安全配置检查；支持linux（Centos、Redhat、suse等）；支持AIX的安全配置检查；支持Unix的安全配置核查。

b.支持Linux、Windows下Oracle8i/9i/10/11g、Mysql、Sybase、DB2，支持Linux、AIX、Solaris下Informix，支持windows下SQL Server 2000/2005/2008数据库的配置核查。

c.支持Linux、Windows下的Apache、Weblogic、TOMCAT、Websphere，以及windows2000/2003/2008下IIS 5/6/7等主流服务软件的配置核查。

（2）为保证安全服务质量，使用的安全配置核查工具须具备公安部的《计算机信息系统安全专用产品功供销售许可证》。

- 风险评估服务

对现有网络中的网络架构、网络协议、系统、数据库等资产安全现状进行了解，确定在系统的具体环境下到底存在什么安全漏洞和安全隐患，结合等保测评给出差距分析及可操作的改进建议。周期：每季度一次。每次服务均须出具相应的服务报告。

- 系统渗透测试服务

结合使用多种安全技术手段和方法对用户单位授权指定的业务系统进行安全模拟攻击，验证当前的安全防护措施，找出风险点，提供有价值的安全建议。周期：每年一次。每次服务均须出具相应的服务报告。

- 安全加固服务

安装最新补丁、帐号、口令策略调整、网络与服务加固、文件系统权限增强、日志审核功能增强、安全性增强，根据漏洞扫描与渗透测试的情况定期帮助加固系统漏洞。周期：每季度一次。每次服务均须出具相应的服务报告。

安全加固服务范围包括各种网络设备、主机操作系统、数据库、常见中间件及网络服务应用等。

（1）网络设备安全加固

网络设备安全加固包含但不限于以下内容：OS升级帐号和口令管理、认证和授权策略调整、网络与服务加固、访问控制策略增强、通讯协议、路由协议加固、日志审核策略增强、加密管理加固、设备其他安全配置增强。

（2）主机操作系统安全加固

主机操作系统安全加固包含但不限于以下内容：系统漏洞补丁管理、帐号和口令管理、认证、授权策略调整、网络与服务、进程和启动加固、文件系统权限增强、访问控制管理、日志审核功能增强、防DDOS攻击增强、其他安全配置增强。

（3）数据库安全加固

数据库安全加固包含但不限于以下内容：漏洞补丁管理、帐号和口令管理、认证、授权策略调整、访问控制管理、通讯协议加固、日志审核功能增强、其他安全配置增强。

（4）中间件及常见网络服务加固

中间件及常见网络服务安全加固包含但不限于以下内容：漏洞补丁管理、帐号和口令管理、认证、授权策略调整、通讯协议加固、日志审核功能增强、其他安全配置增强。

- 应急响应服务

应急响应服务，主要提供已发生安全事件的事中、事后的取证、分析及提供解决方案等工作。

主要完成下列类型安全事件的应急响应支持：应用服务瘫痪问题、网络阻塞、DDoS攻击问题、服务器遭劫持问题、系统异常宕机问题、恶意入侵、黑客攻击问题、病毒爆发问题、内部安全事故等。

服务要求:

（1）接到应急响应请求时迅速启动响应预案；

（2）接到远程应2急响应请求发出30分钟内指派工程师进行处理，无论能否解决问题每天都会返回处理情况简报，直到此次响应服务结束；

（3）在远程应急响应2小时后还不能解决问题，则立即执行本地应急响应流程，在本地应急响应请求发出后，工程师应在6小时内到达事故现场，协助现场人员进行问题处理；

（4）响应服务完成后，服务人员应整理详细的事故处理报告，内容包括事故原因分析、已造成的影响、处理办法、处理结果、预防和改进建议等提交给客户相关人员；

（5）远程应急响应和本地应急响应提供5×8小时响应。

- 信息安全培训服务

安全培训服务包括信息安全意识培训、信息安全技术培训、信息安全产品培训。周期：每年一次。每次4-6个课时。培训方式主要采取宣传材料、现场培训、视频培训等。

（1）要求投标人针对单位员工进行安全意识培训，主要包括系统使用过程中安全注意事项、以及日常安全意识培训等。

（2）为增强单位相关人员的技能水平，要求投标人针对单位信息安全相关管理人员进行安全技能的培训，主要包括信息安全设备的日常使用，策略优化等相关技能培训。

- 三全服务

定期（每半年一次）对工业控制系统各项技术防护设备设施以及其他安全防护手段（包括管理手段或管理+技术手段）进行全面梳理、全面诊断、全面加固服务及相关安全服务。周期：每1年2次。每次服务均须出具包含本项服务所有服务内容的服务报告。

本项检查与安全服务须含以下几方面详细内容：

（1）基本服务

1.通过防病毒系统和入侵防御设备等，或者通过人工安全巡检的方式对工业控制系统及临时接入的设备采取病毒查杀等安全预防措施。

2.通过人工对工业控制系统同公共网络之间的所有不必要连接进行排查，并定期进行风险评估，并输出报告。

（2）配置和补丁管理

1.做好工业控制网络、工业主机和工业控制设备的安全配置，建立工业控制系统配置清单，定期进行配置审计。

2.对重大配置变更制定变更计划并进行影响分析，配置变更实施前进行严格安全测试、安全检查，做好安全变更计划。

3.关注重大工控安全漏洞及其补丁发布，并及时采取补丁升级措施。

（3）边界安全防护

1.定期排查工业控制网络边界防护设备对工业控制网络与企业网或互联网之间的边界进行安全防护，禁止没有防护的工业控制网络与互联网连接。

2.定期排查内部安全隔离措施，是否通过工业防火墙、网闸等防护设备对工业控制网络安全区域之间进行逻辑隔离安全防护。

（4）物理和环境安全防护

1.通过人工安全巡检方式定期排查工业系统对重要工程师站、数据库、服务器等核心工业控制软硬件所在区域采取访问控制、视频监控、专人值守等物理安全防护措施。

2.通过人工安全巡检方式定期排查工业主机上不必要的 USB、光驱、无线等接口。

（5）身份认证检查

1.通过工具扫描或人工排查的方式验证关键设备、系统和平台的访问是否采用安全策略控制用户对资源的访问认证。

2.通过工具扫描或人工排查的方式验证是否合理分类设置账户权限，以最小特权原则分配账户权限，应及时删除多余的、过期的账户，避免共享账户的存在。

3.通过工具扫描或人工排查的方式验证工业控制设备、SCADA 软件、工业通信设备等的登录账户及密码，避免使用默认口令或弱口令,定期时间更新口令。

（6）远程访问安全

1.通过工具扫描或人工排查的方式检查工业控制系统中开放面向互联网开通的通用网络服务，并通过访问控制策略进行安全加固。

2.定期对工业控制系统的相关访问日志进行安全审计。

（7）资产安全

1.通过安全巡检的方式定期检查工业控制系统资产清单，明确资产责任人，以及资产使用及处置规则，定期对工业系统进行安全审计资产清单。

2.定期巡查关键主机设备、网络设备、控制组件等冗余配置。

（8）数据安全

1.定期对静态存储和动态传输过程中的重要工业数据进行风险评估，根据风险评估结果对数据信息进行分级分类管理。

2.定期排查关键业务数据备份。

- 互联网上敏感信息梳理和筛查服务

每半年提供一次针对合作公司开发、运维人员是否存在将信息系统（包括网络系统）技术架构、开发代码、建设方案、数据和个人信息、VPN/邮箱账户名口令以及其他可被黑客利用的技术资料等上传至互联网共享网站（如百度文库、中国知网、招投标网站、GitHub等）或个人互联网存储空间等情况的梳理和筛查服务，及时清除已经上传的相关信息。周期：每1年2次。每次服务均须出具包含本项服务所有服务内容的服务报告。本项服务详细服务内容和要求如下：

（1）在互联网共享网站（如百度文库、中国知网、招投标网站、GitHub等）上通过相应信息（含信息系统或网络系统的技术架构、开发代码、建设方案、数据和个人信息、VPN/邮箱账户名口令以及其他可被黑客利用的技术资料等）关键字进行搜索，查询相似度，如果找到关于相应目标信息或类似相标信息，则立即进行完善的梳理和清除工作。

（2）通过各大搜索引擎进行信息系统的相关信息数据文件搜索，如测试数据的文档、测试登录账户名密码等，则立即进行完善的梳理和清除工作。

（3）针对开发、运维人员的互联网个人空间（个人网站，论坛等）进行相关数据检测分析，如发现相关文字内容或者相似文字内容，则立即进行完善的梳理和删除工作。

（4）通过自行开发的爬虫工具或检索平台在各大搜索引擎进行相应关键字搜索，进行数据分析，如果发现有相关内容或相似内容，则立即进行完善的梳理和删除工作。

二、商务条款

| 投标报价要求 | - 1、本项目实行总承包报价：包括货物和服务采购、实施、验收、培训、专家评审等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 2、采购人不再支付任何费用。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年（若厂家质保期超过1年的，按厂家规定全免费包修），质保期内免费保修，终身维修。 |
| 交付使用时间及交货地点 | - 1、签订合同日期：自中标公告发出之日起25日内。中标人如果在合同签订之日起30日内不供货，采购人有权中止合同，给采购人带来的经济损失中标人承担。 - 2、交付使用期：签订合同后90个工作日内完成项目部署至满足试运行条件并交付使用。 - 3、交货地点：广西南宁市内，用户指定地点。 |
| 付款方式 | 1、大部分软硬件到货后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的50%作为工程进度款；2、项目完成部署开始试运行，初步验收通过后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为工程进度款； 3、项目通过分级保护测评，最终验收后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的20%作为合同尾款。 4、中标人应按采购人要求，在收到货款前开具发票给采购人。 |
| 履约保证金 | 签订合同后10个工作日内，中标人向采购人指定账号转入合同金额的5%作为履约保证金。项目最终验收满1年后双方无异议的，10个工作日内采购人向中标人一次退还履约保证金，不计利息。保证金缴款账户信息：户名：中国共产党广西壮族自治区纪律检查委员会，开户银行：建行南宁市桃源路西分理处，账号：4500 1604 5510 5050 1722。 |
| 售后服务要求 | 1、项目质量保证期：一年(自终验合格之日起计算)。 2、所有货物均免费送货上门、安装、调试直到设备验收合格，免费提供完善的设备使用、操作培训（期间所需器材及费用均由中标人承担）。 3、投标人应对采购人进行设备操作、日常维护等技术培训，时间不少于3天，所有培训涉及的费用均由中标人承担。 4、质保期内非用户原因引起的质量事故，中标人应负全部责任。 5、质保期内的设备在使用过程中发生质量问题或故障，中标人接通知后2小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，如果故障在检修48小时后仍无法排除，中标人应在24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 6、中标人需提供售后服务方案，包括售后服务机构、人员配备、组织架构、服务内容、服务方式、服务响应、故障处置、适应更新、常规培训、备品备件等内容，须体现服务承诺内容的完整性、可行性、适用性、时效性。 |
| 项目实施要求 | ▲1、中标人在开展项目建设前，须根据自治区发改委批复的初步设计方案制定《实施方案》等相关材料。 ▲2、中标人在项目中所提供的软件应为正版软件，无知识产权纠纷。 |
| 验收要求 | - 1、中标人须确保所提供产品为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 - 2、供货时中标人应将关键产品的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 - 3、中标人须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 ▲4、初步验收：系统通过试运行证实所有性能、功能指标达到要求时，可进行初步验收。中标人须按照有关要求，准备初步验收相关材料。 ▲5、最终验收：项目通过安全等级保护三级测评后，可进行最终验收。中标人须按照《广西政务信息化项目建设管理办法（试行）》相关要求，准备竣工验收相关材料，报请自治区发改委组织竣工验收。 - ▲6、项目进行验收时，按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。验收和鉴定所产生费用由中标人承担。 |
| 其它要求 | ▲1、项目要求按照安全保护等级三级相关要求建设。 ▲2、中标人应按安全保护等级三级测评和密码测评相关要求，完成系统调试和测评相关材料的编制和整理等准备工作，按照测评要求邀请采购人确定的测评机构完成相关测评工作。 ▲3、按照机房建设C级标准要求，协助采购人配合第三方检测机构通过机房消防、防雷等检测。 4、执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。若投标人投标产品属于政府优先采购产品类别的，请按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求在响应文件中提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章。 5、执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），若投标人投标产品属于政府优先采购产品类别的，请按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖投标人公章。 |
| 核心产品 | 本项目核心产品为“技术需求”中，序号 9.2 的“ 集成服务（系统集成） ”。 |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

| ） |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管 |
|  |  |  | (制冷量>14000W) | 送风式空调机组能效限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 |
|  |  |  |  | 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） |
|  |  | 空调设备 |  | 《机械通风冷却塔第2部分：大 |
|  |  |  |  | 型开式冷却塔》（GB/T7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 |
|  | 流器 |  |  | 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 |
|  |  |  |  | 效限定值及能效等级》（GB |
|  |  |  |  | 21455-2013），待2019年修订发 |
|  |  |  |  | 布后，按《房间空气调节器能效限 |
|  |  |  |  | 定值及能效等级》（GB21455-2019 |
|  |  |  |  | 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  |  |  | 及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | (制冷量≤14000W) | 管送风式空调机组能效限定值及 |
|  |  |  |  | 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

；

）

）

）

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

》

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 详见招标公告。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | ☑不允许转包/分包 □允许转包/分包 转包/分包内容： 。 转包/分包金额或者比例： 。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.5 | 是否组织现场考察或者召开开标前答疑会 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察：详见采购需求 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料[2021年6月以来任意三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2021年6月以来任意三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告[2020年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，需提供成立之日起至提交投标文件截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年]；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股股东信息表；（必须提供，否则作无效投标处理） 6、投标人直接管理关系信息表；（必须提供，否则作无效投标处理） 7、投标资格声明；（必须提供，否则作无效投标处理） 8、投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 4、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 5、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 6、投标人情况介绍； 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.项目实施方案（格式自拟）； 3.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 4.投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日。 |
| 18 | 投标保证金金额 | 详见招标公告 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 无 |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。 |
| 29.1 | 评标方法 | 综合评分法，详见第四章。 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 3 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 35 | 履约保证金金额 | 履约保证金金额、履约保证金递交方式、履约保证金退付方式和时间及条件详见本项目商务条款要求。 中标供应商应向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2）。 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西科联招标中心有限公司 联系电话：0771-3486228 通讯地址：广西科联招标中心有限公司307室（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内） （2）中国共产党广西壮族自治区纪律检查委员会 联系电话：0771-5568895 通讯地址：南宁市锦春路3号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日8时00分到12时00分，15时00分到18时00分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 地址：南宁市桃源路69号广西财政大厦7楼 联系电话：0771-2189091 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | ☑本项目代理服务费由中标人在一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理服务费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | ☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮20%/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费： |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 开户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：中国工商银行南宁市甘蔗站支行 银行账号：2102111229300032105 开户行行号：102611011101 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

- 第二节 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务和技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。

22.2“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向本级政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于本级政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经本级政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  本级政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6  本级政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金（大写）人民币 （小写）¥ 退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 投标人签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

- 第四章  评标方法及评分标准

- 第一节 评标方法

本项目采用以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第三节 评分标准

综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

| 评定项目 |  | 评分界定 |
| --- | --- | --- |
| 1、价格分（30分） |  |  |
| 价格分 （满分30分） |  | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标文件中提供《中小企业声明函》，且提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| 2、技术分（58分） |  |  |
| 设备性能分 （满分10分） |  | （1）供应商所响应的设备技术参数及性能配置完全符合招标文件的得满分7分。 （2）供应商所响应的设备技术参数及性能配置有优于招标文件中对应技术参数及性能指标的，每有一项加0.5分，满分3分。 |
| 项目实施分 （满分24分） |  | 项目实施方案分（满分13分） 由评标委员会根据投标人编制的项目实施方案等内容，综合评定进行打分。无相关方案或内容，该项得0分。 一档（4分）：项目实施方案简单，实施的技术力量弱，人力资源安排不足，安装调试方案简单。 二档（8分）：项目实施方案详细，有实施的技术力量和人力资源安排且该安排满足项目实施要求，安装调试方案完善，有安全保障措施。 三档（13分）：项目实施方案详实，可行性强，实施的技术力量和人力资源安排充足，有明确的工程进度和管理措施，有明确的项目实施保障措施；完全满足项目实施要求，施工技术和措施完善，对质量有详细的保证措施，安装调试方案完善且有针对性，建议的验收方法或方案完善有效且更优化、切实可行 -------------------------------------------------------------------- 拟投入项目实施人员情况（12分）： （1）项目经理1人，项目经理具备信息系统项目管理师证书(高级)或计算机工程系列（高级工程师）及以上证书（含软考）的得2分，满分2分。 （2）技术负责人1人，技术负责人具备信息系统项目管理师证书（高级）或计算机工程系列（高级工程师）及以上证书（含软考）的得2分，满分2分。 （3）安全测评人员1人, 安全测评人员需具备信息安全专业人员证书（CISP），同时具备计算机工程系列（工程师）及以上证书（含软考）的得2分，满分2分。 （4）其他拟投入技术人员具有计算机或通信工程系列（工程师）及以上证书（含软考）的，每有一个得1分，满分6分 说明： ①以上人员不能重复，否则重复项不计分，投标文件需提供证书复印件（原件备查）。②投标文件中须提供拟投入人员相关资格证书及其投标截止日期前半年内投标人为其缴纳任意三个月社保的证明复印件，并加盖投标人公章。 |
| 培训方案分 （满分9分） |  | 由评标委员会根据投标人编制的项目培训方案等内容，综合评定进行打分。无相关方案或内容，该项得0分。 一档（3分）：提供的培训方案简单。 二档（6分）：有较为完整的培训计划、方案，具备可行性和可操作性，培训计划、方案科学、合理。 三档（9分）：有详细完整的培训计划、方案，培训计划、方案科学、合理、切实可行，有特色，可操作性强。 |
| 售后服务分 （满分13分） |  | 售后服务方案分（满分10分） 由评标委员会根据投标人编制的项目售后服务方案等内容，综合评定进行打分。无相关方案或内容，该项得0分。 一档（3分）：在广西南宁市有本地化服务能力或承诺中标后在广西南宁市具备本地化服务能力，售后服务方案简单，基本满足招标文件要求。 二档（6分）：在广西南宁市有本地化服务能力或承诺中标后在广西南宁市具备本地化服务能力，售后服务方案包含有项目售后维护、应急保障等内容。 三档（10分）：在广西南宁市有本地化服务能力或承诺中标后在广西南宁市具备本地化服务能力，售后服务方案包含有合理可行并且具有针对性的项目售后维护、应急保障、保密承诺等，且列明了售后服务机构及联系人、技术人员名单等资料，服务承诺和保障措施考虑周全完整。 说明：本地化服务能力是指在本地有公司、分公司、办事处或合作机构，并提供广西南宁市本地房产证明或租赁合同复印件或其它证明材料。供应商承诺中标后在广西南宁市成立本地化服务机构的，需提供承诺函。 -------------------------------------------------------------------- 拟投入售后服务人员情况（4分）： （1）售后服务负责人1人，售后服务负责人具备以下证书：信息系统项目管理师证书（高级）的得1分，满分1分。 （2）团队成员(不含项目经理、技术负责人、安全测评人员、售后服务负责人)中：具有计算机或通信或机电安装或信息服务相关证书的，每提供一人，得1分，满分3分。 说明： ①售后服务负责人、团队人员不能重复，否则重复项不计分。 ②投标文件中须提供拟投入人员相关资格证书及其投标截止日期前半年内投标人为其缴纳任意三个月社保的证明复印件，并加盖投标人公章。 |
| 3、商务分（满分12分） |  |  |
| （1）投标人通过ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、IS020000信息技术服务管理体系认证证书、IS027001信息安全管理体系认证证书的，提供1项有效证书复印件，得1分，满分3分。 （2）投标人具有《信息安全服务资质证书》，提供有效证书复印件，得2分。 （3）投标人具有《ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书》，提供有效证书复印件，得2分。 （4）投标人具有同类项目建设经验，并提供2019年（含）以来的相关业绩证明文件（须提供合同关键页复印件）。每提供1个合同得1分，最高得3分。 （5）投标产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，产品提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），每项得0.5分，满分1分。 （6）投标产品纳入《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），每项得0.5分，满分1分。 |  |  |
| 总得分 | 总得分=1+2+3 |  |

第四节 中标候选人推荐原则

按评标后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名第一的为第一中标候选人。若中标候选人综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的并列；中标候选人并列的，由采购人按技术部分得分由高到低顺序排列，若综合得分、投标报价、技术部分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。

- 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章 拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采 购 计 划 号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

项目名称：

项目编 号：

签订地点：                                                签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 产品名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 数量（单位） | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额（大写） （¥ ） |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如公告规定及响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与公告规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到公告规定或响应文件承诺的质量要求。

第三条　权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按公告规定或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按公告规定或响应文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：由乙方自行安排。

3、乙方负责货物运输及相关费用，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收

1、交货时间：               ；交货地点：甲方指定地点。

2、乙方提供不符合公告规定的、响应文件承诺的或不符合本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应在甲方要求的合理时间内及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货且安装调试完毕后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、若甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　培训

乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方指定。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及公告、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、质保期：

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：未纳入财政专户资金。

3.付款方式：

第九条　履约保证金

项目通过最终验收签订合同后10个工作日内，乙方向甲方指定账号转入合同金额的5%作为履约保证金。项目最终验收满1年后双方无异议的，10个工作日内甲方向乙方一次退还履约保证金，不计利息。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。经维修后仍不能正常使用的提供备用机。定期回访以及对设备维护。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期按乙方响应文件中所承诺的期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  验收

1、 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4、甲方应随货物出具包括有货物名称、生产厂家、数量、批号（效期）等信息的验收单，并一式两份，甲乙双方各一份。验收时乙方必须在现场，甲乙方在验收单上签章后验收完成。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在验收合格交付甲方使用前发生的所有风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 10%的违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物或延期支付货款、乙方延期交货的，每天向对方支付违约部分货款额3‰的逾期违约金，超过10天的，对方有权解除合同，且违约方应向守约方支付货款总额30%的违约金（不含已产生的逾期违约金）。承担因此给对方造成经济损失。若为甲方解除合同的，乙方应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项；若为乙方解除合同的，乙方有权收回已交付的货物，运费由甲方承担，应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 30%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，并赔偿经济损失。

7.其它违约行为按违约货款额10%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决及诉讼

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。鉴定费用由乙方先行支付。货物质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物质量不符合标准的，鉴定费由乙方承担。甲乙双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购内容修改或补充的，按政府采购相关规定要求签订书面补充协议，并作为主合同不可分割的一部分。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标通知书。

第二十条　本合同一式七份，具有同等法律效力。财政部门(政府采购监督管理部门)、采购代理机构各一份，甲方三份，乙方二份，均具有同等法律效力。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者其委托代理人： | 法定代表人或者其委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

- 第六章 投标文件格式

- 第一节 投标文件外层包装封面格式

（公开、邀请招标货物类投标文件格式范本）

XXXXX（项目名称）

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采购方式： |  |
| 项目编号： |  |
| 所投分标： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息表………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_    (项目名称)        （项目编号：          ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日

七、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

七、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

附件： 法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致：                      （采购代理机构名称）

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（项目编号：             ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

附件：

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

2.采购需求中带“▲”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

二、项目实施方案………………………………………………………………（页码）

三、对本项目总体要求的理解（如有要求）…………………………………（页码）

四、产品出产标准及质量检测报告（如有要求）……………………………（页码）

五、优惠条件及特殊承诺（如有要求）………………………………………（页码）

六、对项目的合理化建议和改进措施（如有要求）…………………………（页码）

七、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术需求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 货物参数 | 货物名称 | 所提供货物的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

2.采购需求中带“▲”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、项目实施组织方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、对本项目总体要求和理解（如有要求）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、产品出厂标准、质量检测报告（如有要求）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、优惠条件及特殊承诺（如有要求）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、认为需要的其他技术文件或说明（如有）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、投标函

致：采购人、采购代理机构名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______（姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 具体货物参数 | 品牌、规格型号、产地 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

第六节 其他文书、文件格式

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加        单位的          项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 第七章 质疑、投诉证明材料格式

- 第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。